公开招标文件（货物类）

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：全媒体播控平台项目（二）

项目编号：GXZC2023-G1-000206-KLZB

采购人：广西广播电视台

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2023年2月28日

目     录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	70

第一节 投标人须知前附表	70

第二节 投标人须知正文	77

一、总  则	77

二、招标文件	79

三、投标文件的编制	80

四、开    标	83

五、资格审查	83

六、评   标	84

七、中标和合同	85

八、验收	89

九、其他事项	90

第四章  评标方法和评标标准	92

第一节 评标方法	92

第二节 评标程序	92

第三节 评分标准	95

第四节 中标候选人推荐原则	95

第五节 评标报告	103

第五章 拟签订的合同文本	104

第六章 投标文件格式	110

第一节 投标文件外层封面	110

第二节 资格证明文件格式	112

第三节 商务文件格式	116

第四节 技术文件格式	125

第五节 报价文件格式	129

第六节 其他文书、文件格式	134

第七章 质疑、投诉材料格式	138

第一节 质疑函（格式）	139

第二节 投诉书（格式）	141

第一章  招标公告

广西科联招标中心有限公司关于全媒体播控平台项目（二）（GXZC2023-G1-000206-KLZB）的公开招标公告

项目概况

全媒体播控平台项目（二） 招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年3月22日 09:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2023-G1-000206-KLZB（采购计划编号：广西政采[2023]1417号-011、广西政采[2023]1417号-010、广西政采[2023]1417号-007、广西政采[2023]1417号-002）

项目名称：全媒体播控平台项目（二）

预算总金额（元）：42610000.00

采购需求：

标项（分标）1

标项名称:IP备份播出系统

数量:1

预算金额（元）:11100000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：IP备份播出系统软硬件1批，详见公告附件招标文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：合同签订后40个工作日内将本标项中的设备送达采购人指定地点。满足安装调试条件后进入设备安装和系统集成阶段，配合系统集成商 90 个日历日内完成全部安装调试。

本标项（否）接受联合体投标

备注：无

标项（分标）2

标项名称:超高清播出系统

数量:1

预算金额（元）:11400000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：超高清播出系统软硬件1批，详见公告附件招标文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：合同签订后40个工作日内将本标项中的设备送达采购人指定地点。满足安装调试条件后进入设备安装和系统集成阶段，配合系统集成商 90 个日历日内完成全部安装调试。

本标项（否）接受联合体投标

备注：无

标项（分标）3

标项名称:网络安全防护及信号光传输系统

数量:1

预算金额（元）:6450000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：网络安全防护及信号光传输系统软硬件1批，详见公告附件招标文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：合同签订后40个工作日内将本标项中的设备送达采购人指定地点。满足安装调试条件后进入设备安装和系统集成阶段，配合系统集成商 90 个日历日内完成全部安装调试。

本标项（否）接受联合体投标

备注：无

标项（分标）4

标项名称:机房整备及系统集成

数量:1

预算金额（元）:13660000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：基础整备及系统集成软硬件1批，详见公告附件招标文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：合同签订后40个工作日内将本标项中的设备送达采购人指定地点。满足安装调试条件后进入设备安装和系统集成阶段，配合系统集成商 90 个日历日内完成全部安装调试。

本标项（否）接受联合体投标

备注：无

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2023年2月28日至2022年3月7日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）

方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年3月22日 09:00:00（北京时间）

投标地点（网址）：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2023年3月22日 09:00:00（北京时间）

开标地点：“政采云”平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）投标保证金：

投标保证金金额：分标1：¥111000.00、分标2：¥114000.00、分标3：¥64500.00、分标4：¥136600.00。

投标保证金的缴纳方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账。缴纳投标保证金指定账户的信息：

开户银行：招商银行南宁市双拥路支行

开户名称：广西科联招标中心有限公司

银行账号：

分标1：7719011969103333000004575

分标2：7719011969103333000004576

分标3：7719011969103333000004577

分标4：7719011969103333000004578

采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函等原件给采购代理机构。否则视为无效投标保证金。

（二）网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/ (广西政府采购网)

（三） 本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品。优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

（五）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

（六）在线投标的有关说明：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“政采云”平台将予以拒收。

（4）CA证书在线解密：投标人投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密。

（5）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西广播电视台

地址：广西南宁市民族大道73号

项目联系人：黄跃

项目联系方式：0771-2091996

2.采购代理机构信息

名称：广西科联招标中心有限公司

地址：南宁市大学东路170号

项目联系人：韦毅锋

项目联系方式：0771-2203982

- 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）颁发的有效的信息安全产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

5.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

6.采购内容的中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：工业。

需求一览表

分标1

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 |  | 技术参数及配置 | 分项预算合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP备播串行视频数据转换和处理设备◆■ | 1批 |  | 1. SDI和IP双向转换信号数量：主路36路高清信号，备路36路高清信号；主备路由均至少有两路高清SDI应急信号输入，SDI输入和播出PGM信号可以组成3x1，或ST2110信号和SDI信号组成Nx1（16>N>3）选择应急切换输出；上述信号源SDI信号应全部转换为ST2110 IP信号，IP信号源也应按要求转换为SDI信号进入SDI设备和切换路由； ▲2.投标人应配置满足使用要求的、合适数量的IPG处理模块，IPG功能要求如下： 1) SDI-IP硬件模块支持IP和SDI互相转换和多画面处理功能、支持内置授权激活4路、每路20个多画面显示功能； 2) 单个SDI-IP处理模块配置：不少于18路SDI-BNC接口，两个以太网接口均具有25G或40G或100G速率，与外部连接时，两个端口可设置为1+1备份（ST 2022-7）、也可设置为独立使用或汇聚使用；支持PTP@ST2059同步，黑场/三电平同步输入和输出接口；具有PPS秒脉冲输出接口，用于输出和检查精确的同步信号，每个模块均具有独立的控制接口，支持虚拟视音频矩阵管理，支持IP流静切换控制。 3) 所有IPG模块应分散安装在主备两组机箱中；IPG模块前插拔式安装在机箱，BNC接口位于机箱后部，网络接口位于机箱前部，机箱前部能显示IP地址信息和报警信息；机箱应配置冗余控制卡，用于冗余的控制和同步信号接入（支持PTP，黑场/三电平同步接入）。每个机箱均应配置双电源，一个电源可以独立工作。 4) 控制接口或模块支持的协议: SNMP, Ember+, Syslog, IGMP，NMOS，可受控于第三方控制系统。 | 224.00 |
| 2 | 控制机 | 1台 |  | 23.8英寸 FHD IPS触摸屏，内置SDI-IP融合控制软件。软件操作：支持信号模糊查询功能，多种操作模式保存和导入、一键切换定义和执行。 | 2.40 |
| 3 | 控制面板■ | 7块 |  | ▲1U 机架式安装，20按键面板，OLED字符显示，可翻页；每个按键可智能定义所需要的功能、宏操作等，可同时控制矩阵、IP切换，可控制多画面导入大屏显示，报警提示等功能。PoE和外置电源供电。 | 19.60 |
| 4 | 融合控制器 | 2台 |  | ▲1U机架式安装，双千兆以太网接口，4个RS422接口，支持RS422和网络控制；支持NMOS, JS, Ember+, Sony S-BUS /N-BUS, AXON ACP / ACP2, Imagine XY, GV Nvision, SW-P-08, Utah, NEC, Oxtel, VDCP, AMP, SNMP等广播电视系统使用的主流协议；支持SDI/IP混合信号混合切换控制：根据广西广播电视台的工作业务流程应用自定义分组、预监通道，编组切换、可定义权限切换、定时切换等；可自动解析切换链路，图形化显示链路监控、信号源监控、数据监控；支持多画面管理：布局设置、源名跟踪设置，信号源查找、信号源切换、预监切换等；支持拓扑图绘制功能，直观显示系统设备拓扑连接；可连接触摸屏和通用控制面板操作。 | 10.00 |
| 5 | 高清嵌入音频监听■ | 2台 |  | 12G/6G/3G/HD-SDI嵌入音频输入，最多可支持16声道，内置扬声器，1个6.5mm耳机插孔输出模拟音频。音频测量模式：2 x 27段RGB LED VU表、PPM表或响度计。具有2.2英寸显示屏用于视频输入、视频格式以及选择音频输入。 | 2.16 |
| 6 | 高清频道播出机■ | 7台 |  | 配置要求： ▲1.配置4路独立的高标清播放/采集通道（SMPTE 2110），播放/采集采用全硬件编解码技术，确保长期运行中节目播放达到零帧精度，不出现静帧或停顿，声画不同步等异常现象；每个通道均具备双接口，支持镜像输出，支持上下变换和高标清同播; 支持one by one播放方式，最小素材长度不大于5秒，最大素材长度可达12小时； 安装专用Linux操作系统，能够确保长期7*24小时稳定运行，无需定期关机/重启及其他系统维护操作；配置冗余电源，内置基于企业级高速SAS盘的素材存储，电源和硬盘均支持热插拔，全局数据RAID冗余校验保护，有效可用容量不少于16TB，可以在不影响在线播出的情况下进行安装和替换；设备支持中华人民共和国广播电影电视行业标准GY/T 270-2013 《数字电视隐藏字幕系统规范》。 ▲2.至少配置2个千兆以太网接口用于素材传输，满负荷运行时素材文件稳定传输带宽不小于80MB/s，同时并发FTP连接数不低于20个，支持当前传输文件边传输边播放；素材存储文件系统采用开放式架构，不会对写入文件二次转码或转封装，确保与源文件完全一致性；至少配置2个千兆以太网接口用于设备管理。网口自带链路冗余保护机制； 3. 支持SNMP协议的Get和Trap功能，进行SNMP监控时，对服务器CPU、内存等设备资源无影响。监控信息包括电源、风扇、温度、硬盘、磁盘空间过低和编解码通道状态等基本项、设备事件、资源信息等； 4. 设备具有较好的电磁屏蔽性能，且自身的电磁辐射较低。 现场升级： ▲5. 支持实时外来信号输入，支持外来信号与文件播出之间的帧精度无缝切换； 6. 软硬件升级方式简便，并有相应的安全保护和检验措施。 7.支持图文包装功能，实现台标叠加。 技术规格： 8. 输出的视音频信号指标符合广播级标准； 视音频文件支持MXF OP1A封装格式，标清视频格式支持MPEG2-IBBP，MP@ML，GOP=4，采样方式4：2：2，8bit量化，码率为8-25Mbps可调，高清视频格式支持MPEG-2-IBP，HP@HL，GOP=12，Ref=3，采样方式4：2：9，8bit量化，码率为50Mbps，通道输出的视音频信号指标符合广播级标准； 10. HD播出文件格式支持：DVCPRO HD、XDCAM HD、AVC-Ultra (Panasonic：Class 50 和 Class 100，1920x1080i (25/29.97 Hz)，1280x720p (50/59.94 Hz))、XAVC-L（High 422，Level 4，25, 50 Mbps）、HD 3G (1080p 50/60)、AVC I-Frame XAVC-I, AVC-Intra , AVC-I RP 2027 Class 100 (Generic)。 | 479.50 |
| 7 | 迁移交换机 | 2台 |  | ▲1. 交换容量≥4.7Tbps，包转发速率≥2000Mpps配置不少于44个SFP+口，6个QSFP28口，配置不少于4个模块化风扇，2个模块化交流电源；提供Mini USB Console 接口 ；实配带外管理口2个；整机不少于32M缓存；转发时延(64byte/us)<2us(64-byte packets)，实配Jumbo Frame(巨型帧)；实配支持INT可视化功能；整机最大路由地址表≥320K, 整机最大ARP地址表≥270K, 整机最大MAC地址表≥280K;端口转发时延<2us。 2. 支持MPLS、MCE、MPLS VPN、MPLS TE等MPLS功能； 3. 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议；支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； 4. 支持VxLAN二层和三层网关、支持OpenFlow、支持Ansible自动化配置； 5. 兼容PVST协议，支持跨厂商生成树互通； 6. 支持streaming telemetry，支持线速提供可视化信息，提供入端口，出端口和入出时间信息； 7. 支持简化MOD，不占用路由资源； 8. 12. 管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管，支持RMON（Remote Monitoring）。 | 27.52 |
| 8 | SDI-IP编码器■ | 2台 |  | ▲1) 1U标准结构，配置热冗余电源；支持不少于6路SMPTE-2110高清信源编码，编码节目单节目流或复用输出可选；配置冗余10/25G SMPTE-2110输入接口； 支持SMPTE-2110信源的主备无缝网络切换（符合SMPTE2022-7标准）；广播编码输出支持双RTP流同步输出 (符合SMPTE-2022-7标准)； ▲2）支持专业级音频自动响度控制功能；支持logo和应急垫片插入功能；支持TS over IP输入，支持MPTS和SPTS输出。输入信源格式支持MPEG-2、AVC、HEVC、AVS+、AVS2；支持每路节目OTT多Profile编码输出。内置OTT封装系统，可支持DASH/HLS/Smooth Streaming push/RTMP/RTMPS模式封装； 3) 视频编码支持： l MPEG-2 4:2:0 8bit SD/HD l AVC 4:2:0 8bit SD/HD l HEVC 4:2:0 8/10bit SD/HD/UHD 4) 音频编码支持： l MPEG-1 Layer II l AAC-LC l HE-AAC v1.0/v2.0 l Dolby Digital (AC-3) 2.0&5.1 l Dolby Digital Plus (E-AC-3) 2.0&5.1 5) 支持MPEG-1 Layer II、AAC、AC-3、E-AC-3、Dolby ATMOS和AC-4音频透传； 6) 分辨率及帧率可调，支持分辨率和帧率的变换；支持自定义视音频PID，支持音频延时调节功能； 7) 编码支持多B帧GOP结构，支持GOP结构自适应可调，IDR帧插入周期可调； 8) 具有先进的分级运动预测和专业降噪技术；支持Web页面和统一网管管理； 9) 支持多级别冗余备份机制，最大限度保障安全；设备1+1、N+1、N+M备份；节目备份；物理端口备份。 | 84.00 |
| 9 | 播出控制系统 | 7套 |  | ▲必须提供与文件上载系统和超高清播出系统接口，保证可按节目单获取来自上载系统的文件，或者和主播系统交换文件。具体功能和配置要求： 1）功能： a) 界面设计简洁、美观，操作方便，提供界面化的软件配置方式。 b) 软件支持各类切换矩阵、录像机、视频服务器等设备的控制，支持多种控制协议。对各相关设备的控制要求必须达到帧精度。 c) 主、备播出系统中各播出控制软件均能独立完成全频道播出的任务，可通过控制信号倒换装置，实现播出相关设备的共享控制。 d) 提供多种节目编排方式的组合，支持定时播出、顺序播出、手动播出、定时插播、顺序插播、跟随播出、延时播出等多种切换方式。 e) 根据广西广播电视台的安全播出业务流程需求提供分级报警机制，提供声光报警，报警声音可自定义。 f) 提供保持、手动切换、主从切换、垫片播出等多种手动干预手段。 g) 支持自动切垫片。 h) 支持素材包的播放，可将多条素材封装成一个素材包进行播放。 i) 提供准确的播出串联单逻辑时间检查功能，能对普通节目、插播节目、广告节目的播出时间进行逻辑时间检查，发现问题在串联单上提供醒目的报警提醒标志。 j) 智能化主备切换功能，可实现主机报警或者故障时系统自动进行主从切换操作。 k) 在节目切换后进行状态复检工作，可自动进行命令重发。 l) 在数据库服务器或网络故障时，播出控制软件可继续运行。 m) 播出控制软件可定时保存串联单，当软件意外关闭时，重新启动后播控软件应能回到自动关闭前状态。 n) 支持在线编排节目单，节目单编排后能够自动保存播出节目单到本地磁盘中。可按照广西广播电视台的频道工作业务流程实现节目单替换方式和一日节目单超出24小时的编辑功能。 o) 支持24小时连续播出，支持边上载边播出。 p) 对播出中的各种操作有详细的权限管理，对可能中断播出的操作提供密码保护。 q) 完备的日志记录。对用户操作日志、软件运行日志、节目播出日志有详细的记录，并且要求查询方便，可读性强。 素材管理：集成了素材技审、同步迁移、策略处理等多种功能模块，结合不同的模块流程，其所具有的功能特点也不尽相同，在播总控系统中，具有如下特点： a) 对素材进行管理、查询、迁移（复制）、删除等功能。具有日志功能。 b) 模块功能内嵌于上载审片软件、节目单编辑软件、自动播出软件中，方便不同岗位的操作人员对节目素材的管理； c) 按照频道、存储区、节目类型对播出系统内的素材进行分类管理，以便对素材进行查询和使用； d) 提供素材过滤按钮，包括“审核/未审核”、“素材/素材组”和“上载/未上载”，素材列表中仅显示满符合条件的素材信息； e) 具有丰富的素材查询方式，可以根据素材名称，文件名称，节目类型，创建时间，素材类型，磁带编号，存储位置，素材时长，审核时间，有效日期，创建者，审核者，限播次数，过期素材，超过播出次数素材等条件单独或组合查询； f) 对于常用的查询条件，支持直接进行保存，用于今后的查询使用； g) 素材管理需设有回收站，可以避免因误操作引起的节目素材的损失； h) 软件支持策略处理“删除素材对象”、“删除拷贝”、“删除素材组”等不同删除选项； i) 支持“素材同步”与“素材迁移”、“素材回迁”等操作； j) 对于素材管理任务，需要监控任务的执行状态，对于执行失败的任务，可根据相应的错误原因，对问题进行定位和处理； k) 软件需提供交换和拷贝这两种素材交换方式； l) 支持素材另存，对于另存后的素材，同样可以执行修改入、出点等操作，实现相同素材的反复使用。 m) 系统配置中支持进行默认审片通道的设置，使其支持对视频服务器中的素材进行审片。 2）配置： 7套播出控制系统共配置：自动播出控制主机9台，硬件配置：CPU不低于英特尔 酷睿第10代或至强W系列，主频不低于2.0GHz，8G内存，4G显存，256G系统硬盘，键鼠。千兆以太网接口，RS422接口。正版操作系统，安装相关客户端软件。（功能要求：执行自动播出控制任务，支持断库播出，获取播出系统节目单，根据播出节目单实现对服务器、SDI/IP混合信号切换，与播出网络系统采用主备以太网连接，与被控制设备使用RS422连接。配置相关正版软件。） 编单/设置主机1台，硬件配置：CPU不低于英特尔 酷睿第10代或至强W系列，主频不低于2.0GHz，8G内存，4G显存，256G系统硬盘，键鼠。千兆以太网接口。正版操作系统，安装相关客户端软件。（功能要求：可自动获取播出系统节目单，也可手动编辑播出节目单，发送到播出系统控制机。也可实现与SDI主播控系统对接，发送节目单至主播控系统对应频道实现节目单应用。可操作播出控制系统设置，如：人员管理、分组管理、权限管理等，与播出网络系统采用以太网连接。配置相关正版软件。） | 105.00 |
| 10 | 超高清文件技审运算系统 | 2套 |  | 功能要求： 1) 支持超高清视频格式：XAVC @ I-Frame, Class 300, 422, 10-bit, 50p/60p L-Gop 200～500Mbps 50p/60p, AVCU,VC-3 (SMPTE 2019-1), ProRes, H.265/HEVC； 2) 支持的高清视频格式MXF OP1a, MPG(MPEG2 PS),GXF,MOV, AVI, H264等，音频格式AAC,MPA,PCM等。 3) 支持对超高清、高清文件系统性检查系统（format、container，wrapper），文件大小、播放时间（长度）、比特率、packet等。视频图像尺寸，帧率，GOP，宽高比等参数； 4) 支持对音频通道采样、比特率等系统参数检查 5) 可检测黑场、蓝场、彩场、彩条、视频/音频中断，静帧等。音频VU、峰值、静音、无伴音、电平检测等。参数可设。入出点可设置，多声道检查等； 6) 支持YUV/RGB有效范围超标检测，支持亮度分析，最大、小、平均亮度统计，对比度分析，图像质量分析，R、G、B最大、小、平均值统计，Y、U、V最大、小、平均值统计，各种图像统计波形图等等 ；立体声相位检测，VU超标检测，峰值超标检测，不可听检测，响度超标检测； 7) 支持对上述各项参数的门限值和阈值设置，支持自动生成报告文件； ▲8)配置：配置满足超高清文件技审速度可达3倍速，高清技审文件速度可达10倍速。两颗英特尔至强银牌处理器，32G专用内存，两块256G系统硬盘/RAID1，两块(每块容量3.84TB) 超高速素材硬盘。双路万兆接口（含SFP+模块），双电源。正版操作系统。 | 70.00 |
| 11 | 监测和报警系统 | 1套 |  | ▲功能要求 1）PTP同步监测，可监测同步机、核心交换机、同步交换机、IPG等设备PTP延时和变化，生成PTP线路图，获取PTP关键参数、锁定状态等； 2）视频流监控支持多路ST2110 IP视频流监控，支持2022-7，监控IP流关键参数，丢包，码率等等，也可以检测视频流静帧、黑场等异常情况； 3）音频流监控支持多路smpte2110 IP音频流监控，支持2022-7，监控IP流关键参数，丢包，码率等等，也可以检测音频流静音等异常情况； 4）视频轮询功能可支持100路ST2110 IP视频流轮询功能，截取视频流预览帧，检测视频流是否断流等异常； 5）PTP监控、视频、音频流监控报警时写入指定数据库； 6）提供指定ST2110视频预览功能，可以管理软件上预览任何一路视频流；管理软件上可显示全部信号源预览帧画面。 7）配置：两颗英特尔至强银牌处理器，16G专用内存，两块256G系统硬盘/RAID1，两块高速素材硬盘（4T），专业加速卡。双路万兆接口（含SFP+模块），双电源。正版操作系统。 | 40.00 |
| 12 | 光模块 | 1批 |  | 安装在上述交换机使用的多模或单模光模块，按本项目需求足够数量配置。 | 16.00 |
| 13 | KVM切换器 | 2台 |  | 1U机架式安装，8端口多主机KVM切换，前面板切换，支持和自动识别USB/PS2键鼠，显示分辨率最大可支持2048 x 1536。 | 1.00 |
| 14 | KVM延长器 | 9对 |  | HDBaseT CAT6主机显示延长器，支持100米4K延长显示，150米高清延长显示。 | 8.82 |
| 15 | 接口开发 | 1项 |  | 与主播出系统，上载系统的接口开发 | 5.00 |
| 16 | 现场客户化 | 1项 |  | 配合系统集成，现场调试设备服务，软件客户化服务。 | 5.00 |
| 17 | 光纤配套 | 1批 |  | 提供上载系统与总控系统SDI-IP网络连接的光缆、ODF架、理线架、光纤跳线等。 | 10.00 |
| 商务条款 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1.服务响应时间：中标人提供每周7天×24小时的技术支持和服务，接到报修电话后12 小时内派维修工程师到现场进行故障处理。接到通知后未能12小时内做出实质性响应，则采购人有权采取一切补救措施，由此产生的一切费用由中标人承担。如果出现技术问题或故障，中标人应按投标文件承诺提供相应的服务和技术支持。中标人需保证硬件设备的及时维修和更换。 2.质保期：所有设备免费质保期不少于两年，自买、卖双方签署《验收合格报告》之日起计算。 |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起 25 日内 |  |  |
| 交付时间及地点 |  |  | 1. 合同签订后40个工作日内将本标项中的设备送达采购人指定地点。 2.满足安装调试条件后进入设备安装和系统集成阶段，配合系统集成商 90 个日历日内完成全部安装调试。 3.项目最终验收的交付地点为广西广播电视台。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 中标人为中小企业的： 1.预付款：合同生效后30个工作日内，采购人支付中标人合同总价的30%； 2.到货付款：本标项中不低于合同总价60%的货物送至采购人指定地点后15个工作日内支付合同总价的5 %； 3.全部货物送至采购人指定地点后15个工作日内支付合同总价5%； 4.初验付款：按甲方程序进行系统初验并由采购人给中标人开具《设备开通报告》后15个工作日内支付合同总价的25%； 5.终验付款：全部货物试运行终验合格后15个工作日内支付合同总价的25%； 6.整体项目验收合格后一年内无质量问题期满后15个工作日内支付的合同总价的 10 %。 7.发票要求：每一次支付，中标人收到货款之日起三个工作日内将正式合法有效的增值税专用发票开具给采购人。 中标人为非中小企业的： 1.预付款：合同生效后30个工作日内，采购人支付中标人合同总价的10%； 2.到货付款：本标项中不低于合同总价60%的货物送至采购人指定地点后15个工作日内支付合同总价的5%； 3.全部货物送至采购人指定地点后15个工作日内支付合同总价的5%； 4.初验付款：按甲方程序进行系统初验并由采购人给中标人开具《设备开通报告》后15个工作日内支付合同总价的20%； 5.终验付款：全部货物试运行终验合格后15个工作日内支付合同总额的50%； 6.整体项目验收合格后一年内无质量问题期满后15个工作日内支付的合同总价的10%。 7.发票要求：每一次支付，中标人收到货款之日起三个工作日内将正式合法有效的增值税专用发票开具给采购人。 注：投标人自身为中小企业的，应提交《中小企业声明函》并填写相应内容。 |  |  |
| 履约保证金 |  |  | 1.履约保证金金额：按中标金额的 2 %收取，并于合同签订前提交至采购人以下指定账户 开户名称：广西广播电视台 开户银行：中国银行南宁市新竹路支行 银行账号：626257498303 2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票，或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 3.履约保证金退付的方式、时间及条件：履约保证金在中标人按合同约定的项目验收交付正常运行一年后，由中标人向采购人提供《采购项目合同验收书》及《采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件），甲方在收到合格材料后15个工作日内如数退还（不计利息）。 4.不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。 |  |  |
| 产品授权文件 |  |  | 如有，请提供。 |  |  |
| 验收 |  |  | 1）中标人提供全部的技术资料，技术文件应包括系统文件、软件系统支持文件、安装和测试文件、维护和操作文件及中标人认为必要的其他技术文件（为方便采购人进行维护操作，中标人应提供全套技术文件的电子版）。 2）提供设备和配套件的清单、技术参数及生产单位名录。 3）初验：系统初验按采购人程序进行。系统初验结束后，中标人应将初验记录整理后的文件完整移交给采购人。如发生采购人抽查测试结果与提供测试记录不符时，采购人应对中标人发现的质量缺陷做重新处理，处理后采购人仍需进行测试，直到满足技术规范的要求后，采购人给中标人开具《设备开通报告》，工程投入试运行。 4）试运行：试运行期为30天。在试运行期内，必要时中标人应派专业技术人员现场保障。如果发现由于中标方的责任造成任何设备系统的功能和性能不符合技术规范书的要求，或由于设备故障的发生导致设备停止运行，或与初验记录不一致的情况时，中标方应承诺在12小时内作出响应，并及时给予修复，所有费用亦由中标方承担，同时相应顺延试运行期。 5）终验：试运行期圆满结束后，系统无任何质量差错等情况下方可进行最终验收。并由双方确定终验时间。买、卖双方约定合同产品检验期自交货日起至终验通过之日止。买、卖双方约定合同产品免费质保期自双方签署《设备开通报告》之日起计算。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1.1、投标人就《货物需求一览表》中全部内容作完整唯一报价，不完整响应或拆分投标的将导致投标无效。 1.2、本项目投标应以人民币报价。 1.3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 1.4、本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、行政规费与税费、产品检验检测、操作人员培训费、管理费、验收费、质保期技术支持及运行维护费用、招标代理服务费等与本项目相关的一切费用。 1.5.投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。 2.投标时请提供售后服务承诺书：明确保修期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等。 3.投标人必须承诺设备验收合格后免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保有1～2人能熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障。 4.设备必须是全新、完整、未使用过的产品。设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点。清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的设备外观或内部的损坏，供货商应负责更换。若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 5.安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。设备安装后，广西广播电视台按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。供应商应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。 6.采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录，对违反合同条款和不按合同要求履约的或被使用科室有效投诉2次，每事项每次扣罚履约金的10%。 ▲7.采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到招标文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该中标单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失，视情况采购人将违约情况上报政府采购监督管理部门。 8.相关的系统设计和设备选型，应符合以下标准或规范： 1）同步：PTP符合SMPTE-2059-1, SMPTE-2059-2规范，黑场符合RP-168规范。 2）SDI符合：SMPTE 259M、SMPTE 292M、SMPTE 296M、SMPTE 372M、SMPTE 425M，SMPTE 2082，SMPTE 2036。 3）SDI-IP：符合ST2022-6、ST 2110系列规范，符合ST2022-7链路保护规范。 4）音频：支持模拟、AES3/EBU，AES67（ST2110-30）等格式。 5）SDI-IP流管理规范：支持NMOS IS-04，IS-05规范。 6）GY/T 134-1998 数字电视图像质量主观评价方法。 7）GY/T 155-2000 高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值。 8）GY/T 157-2000 演播室高清晰度电视数字视频信号接口。 9）GY/T 158—2000演播室数字音频信号接口（等效于ITU-R BS.647-2）。 10）GY/T 160—2000数字分量演播室接口中的附属数据信号格式。 11）GY/T 161—2000数字电视附属数据空间内数字音频和辅助数据的传输规范。 12）GY/T 165-2000 电视中心播控系统数字播出通路技术指标和测量方法。 13）GB/T 17975-2000运动图像及其伴音信号的通用编码标准。 14）GB／T17975.3-2002信息技术，运动图像及其伴音信号的通用编码第3部分音频。 15）ITU-R BT.2020 规范了超高清电视节目制作与交换参数值，包括分辨率、帧率、色域、量化比特、扫描格式等。 16）ITU-R BT.2100 规范了高动态范围电视节目制作与交换参数值，定义了PQ和HLG两条曲线及其相互转换。 17）国家广播电视总局其他有关高清晰度及标准清晰度数字电视设备和系统的标准。 18）国家广播电视总局关于4K超高清电视节目制作技术实施指南（2020 版） 19）国家广播电视总局其他有关省级电视台建设的标准。 20）国家关于电器设备使用的其他有关电气标准。 ▲9.本项目的核心产品为“标的名称”带◆的产品（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）。 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，均相同时，由采购人随机抽取），其他同品牌投标人不作为中标候选人。 10.本分标“标的名称”带■的产品已办理政府采购进口产品相关手续，投标人可选择进口产品参与投标，投标人的投标报价必须为指定交货地点的现场交货价格，必须包含关税、报关通关等所有相关费用。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。其余产品不接受进口产品参与投标，如供应商有采用进口产品参与投标，则本分标投标无效。 |  |  |

分标2

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 |  | 技术参数及配置 | 分项预算合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K串行视频数据转换和处理设备◆■ | 1批 |  | 1. 超高清播出系统信号源来自总控IP调度系统，包括：主路46路高清信号，备路44路高清信号；主路两路超高清信号，备路两路超高清信号；另外有4路主和4路备转换为超高清信号（2SI和HDR BT2100支持）。其中，主备SDI矩阵各输入10路到IPG处理，IPG主备各输出6路信号到主备SDI矩阵。上述信号源SDI信号在IP调度系统中已全部转换为ST2110 IP信号，IP信号源也已按要求转换为SDI信号进入SDI设备和切换路由。超高清播出4K-IP信号处理包括：主备超高清播出机信号，备份播出信号，超高清播出频道主备PST,PGM和Clean信号，末级主备转换为12G-SDI信号等； 2. ▲投标人应配置满足使用要求的、合适数量的IPG处理模块，IPG功能要求如下： 1) SDI-IP硬件模块支持IP和SDI互相转换和多画面处理功能、支持内置授权激活2路、每路支持8～12个多画面显示功能； 2) 单个SDI-IP处理模块配置：不少于18路SDI-BNC接口，两个以太网接口均具有25G或40G或100G速率，与外部连接时，两个端口可设置为1+1备份（ST 2022-7）、也可设置为独立使用或汇聚使用；支持PTP@ST2059同步，黑场/三电平同步输入和输出接口；具有PPS秒脉冲输出接口，用于输出和检查精确的同步信号，每个模块均具有独立的控制接口，支持虚拟视音频矩阵管理，支持IP流静切换控制。 3) 所有IPG模块应分散安装在主备两组机箱中；IPG模块前插拔式安装在机箱，BNC接口位于机箱后部，网络接口位于机箱前部，机箱前部能显示IP地址信息和报警信息；机箱应配置冗余控制卡，用于冗余的控制和同步信号接入（支持PTP，黑场/三电平同步接入）。每个机箱均应配置双电源，一个电源可以独立工作。 4) 控制接口或模块支持的协议: SNMP, Ember+, Syslog, IGMP，NMOS，可受控于第三方控制系统。 | 258.50 |
| 2 | 控制机 | 1台 |  | 23.8英寸 FHD IPS触摸屏，内置SDI-IP融合控制软件。软件操作：支持信号模糊查询功能，多种操作模式保存和导入、一键切换定义和执行。 | 2.40 |
| 3 | 控制面板■ | 2块 |  | ▲1U 机架式安装，20按键面板，OLED字符显示，可翻页；每个按键可智能定义所需要的功能、宏操作等，可同时控制矩阵、IP切换，可控制多画面导入大屏显示，报警提示等功能。PoE和外置电源供电。 | 5.60 |
| 4 | 融合控制器 | 2台 |  | ▲1U机架式安装，双千兆以太网接口，4个RS422接口，支持RS422和网络控制；支持NMOS, JS, Ember+, Sony S-BUS /N-BUS, AXON ACP / ACP2, Imagine XY, GV Nvision, SW-P-08, Utah, NEC, Oxtel, VDCP, AMP, SNMP等广播电视系统使用的主流协议；支持SDI/IP混合信号混合切换控制：根据广西广播电视台的工作业务流程应用自定义分组、预监通道，编组切换、可定义权限切换、定时切换等；可自动解析切换链路，图形化显示链路监控、信号源监控、数据监控；支持多画面管理：布局设置、源名跟踪设置，信号源查找、信号源切换、预监切换等；支持拓扑图绘制功能，直观显示系统设备拓扑连接；可连接触摸屏和通用控制面板操作。 | 16.48 |
| 5 | 超高清监听器■ | 2台 |  | 12G/6G/3G/HD-SDI嵌入音频输入，最多可支持16声道，内置扬声器，1个6.5mm耳机插孔输出模拟音频。音频测量模式：2 x 27段RGB LED VU表、PPM表或响度计。具有2.2英寸显示屏用于视频输入、视频格式以及选择音频输入。 | 2.16 |
| 6 | 超高清文件播放机■ | 2套 |  | 配置要求： ▲1.配置1路UHD播放通道和1路UHD播放/采集通道；单个播出通道至少6个图层的图文包装，支持静态、动态图像、台标、字幕等叠加。支持实时外来信号输入，支持外来信号与文件播出之间的帧精度无缝切换。主机模块和播放/采集模块均为独立机箱且均配置冗余电源。播放/采集模块支持即插即用，电源和硬盘均支持热插拔，可以在不影响在线播出的情况下进行安装和替换；采用专用Linux操作系统，防病毒能力强，能够确保长期7*24小时稳定运行，无需定期关机/重启及其他系统维护操作； 主机内置素材存储，具有极高的安全性，全局RAID-6冗余校验保护，有效可用容量不少于40TB； 可通过另外购买外接磁盘阵列对主机内置存储进行扩容，与外接磁盘阵列的连接为高速冗余SAS链路，可增加容量不低于80TB；播放/采集采用全硬件编解码技术，编解码处理板卡为设备提供商自研自产（非第三方通用IO卡集成），确保长期运行中节目播放达到零帧精度，不出现静帧或停顿，声画不同步等异常现象； ▲2.至少配置2个万兆以太光接口用于素材传输，同时并发FTP连接数不低于16个，支持当前传输文件边传输边播放；全部编解码通道满负荷运行时，素材文件稳定传输带宽不小于200MB/s，支持素材文件删除保护机制。至少额外配置2个千兆以太网接口用于设备管理。网口自带链路冗余保护机制； 每个UHD通道码率可达500-600Mbps，提供双路12G UHD节目同步输出，同时提供HD同步下变换输出；支持HD和UHD素材的上下变换及同步播出。支持多种主流HDR标准和HDR上下变换，能对没有HDR的素材播放同时进行实时HDR效果生成，同时加入HDR数据；支持中华人民共和国广播电影电视行业标准GY/T 270-2013 《数字电视隐藏字幕系统规范》。 3. 支持UHD SMPTE 2110及SMPTE 2022-7标准的UHD/HD基带IP播出及无缝保护切换，播放/采集模块能够同时提供4*3G/25G-SMPTE2110基带IP输入输出接口，便于适配各种UHD信号采集/播放需求,所有接口均为冗余配置。播放输出支持广播级自动音量响度调整； 4. 支持SNMP协议的Get和Trap功能，进行SNMP监控时，对服务器CPU、内存等设备资源无影响。监控信息包括电源、风扇、温度、硬盘、磁盘空间过低和编解码通道状态等基本项、设备事件、资源信息等； 5. 能够保存详细系统日志、故障日志、解码日志、受外控程序控制日志及报警，且便于查看。 技术规格： 6. UHD支持MXF OP1A封装格式，支持XAVC（I-Frame, Class 300, 422, 10-bit, 50p/60p，L-Gop 10bit 4.2.2 200mbs 50p/60p ）、AVC Ultra（I-Frame, Level 5.2, 422, 10-bit, 50p/60p ）、ProRes（821 Mbps LT mode ）、VC-3（145-180 Mbps, LB mode ）等格式播出； 7. HD播出文件格式支持：DVCPRO HD、XDCAM HD、AVC-Ultra (Panasonic：Class 50 和 Class 100，1920x1080i (25/29.97 Hz)，1280x720p (50/59.94 Hz))、XAVC-L（High 422，Level 4，25, 50 Mbps）、HD 3G (1080p 50/60)、AVC I-Frame XAVC-I, AVC-Intra , AVC-I RP 2027 Class 100 (Generic)； 8. 支持one by one播放方式，最小素材长度不大于5秒，最大素材长度不小于24小时； | 314.60 |
| 7 | 备播存储■ | 1套 |  | ▲配置要求： 1)为超高清和高清视音频业务专门设计的高带宽共享存储，满足媒体大文件读写性能要求，属于视音频专用存储而非常规应用的通用存储。 2) 配置40*8TB企业级SAS专用硬盘，提供200TB实际可用容量；采用多组基于RAID6或RAID4的数据安全保护机制，实际可用读写稳定带宽可达900MB/s； 3) 存储系统基于纯以太网架构，至少配置6个10GbE数据交互接口及10个千兆元数据及管理接口，接口可根据后续容量和带宽需要在线扩展。所有网络接口均采用Active-Active在线冗余和负载均衡方式，任意网口故障对当前业务没有任何影响； 4) 基于Linux平台，无需定期开关机、重启及文件系统清理等维护操作，能够长期7*24小时免维护运行；存储系统应具有本地建立文件系统的功能，不需要额外添加服务器硬件。 ▲功能要求： 1) 采用基于文件片的存储方式，所有客户端与各存储节点采用并发式访问以保证高带宽和低延时；支持自动化的数据读写效率优化，针对不同媒体文件类型自动设定从几百KB到几MB不等的文件片，以确保不同媒体文件读写最优效率； 2) 系统采用元数据服务端和数据存储节点硬件相互分立的架构，功能层次清晰。元数据服务端需为独立硬件并配置冗余电源，不与数据节点共用硬件设备，采用主备双机Active-Active热冗余工作方式，任何一台元数据服务端故障不会对整个存储系统性能和当前业务有任何影响；主备元数据服务端配置专用心跳和元数据同步网络接口，且为热冗余链路配置，以保证元数据交互安全及高效； 3) 业务层次分明，元数据和素材文件通过不同的物理网口和链路进行交互，且所有物理网络链路为1：1热冗余配置； 4) 元数据服务端和存储节点具有在线扩展能力，能够在不影响业务的情况下在线扩容，以满足后续冗余和更高性能的要求。单存储系统总容量可在线扩展至4PB以上，总带宽可扩展至10GB/s以上； 5) 支持同一文件系统下不同容量的存储节点盘箱混用，以保证今后系统扩容能够使用更大容量主流硬盘； 6) 存储节点中的电源，风扇，控制单元等核心硬件模块均为1：1在线冗余运行，任意模块故障时，系统内部能够实现无缝自动切换，不出现单点故障，对系统性能和当前业务无任何影响。核心组件，如硬盘，电源模块，控制模块均支持在线热插拔更换； 7) 存储节点采用“核心盘箱+扩展盘箱”的架构，核心盘箱配置万兆以太网接口，采用双路热冗余存储控制器。扩展盘箱通过冗余SAS链路与核心盘箱连接，提供更加经济的性能提升；存储节点支持在线增加，实现带宽和容量线性扩展，所有存储节点中数据能够自动均衡； 8) 同一文件系统下，支持2套同规格存储节点之间1+1自动数据同步及负载均衡的高等级镜像备份； 9) 为了减少UHD素材迁移所消耗的时间，提高制播效率，存储系统能够直接作为UHD节目采集/播放设备的在线素材存储，实现UHD节目实时采集、回放和边采集边编辑功能； 10) 存储访问客户端支持包括Windows、Apple、Linux等主流操作系统，支持包括NFS、CIFS、FTP和AFP等标准的开放协议； 11)存储访问客户端必须为单独的软件并提供多种针对存储访问的优化设置，而非普通NAS简单直连的方式，以确保带宽稳定性和高效利用；存储访问客户端免费且没有数量限制，所有客户端可同时并发访问所有存储节点，实现自动动态带宽负载均衡； 12) 存储系统采用单一文件系统方式，并采用文件夹方式的管理。支持基于目录的读写访问权限控制及存储容量配额及存储空间预留限制； 13) 支持多个访问客户端之间的负载均衡，无论在线客户端数量如何变化，均能保证当前所有在线客户端最大化使用系统总带宽和容量； 14) 提供基于Web页面的图形化存储管理软件，实现存储系统的配置及日常设备监控。能够为所有核心部件提供实时监控并进行报警信息推送，报警信息涵盖且不限于硬盘读写错误/损坏，元数据服务器、存储节点控制器、电源模块运行状态，网络连接状态，带宽及容量超限提示。支持设备供应商远程故障诊断； 15) 支持通过现有的Active Directory（ADS）或LDAP认证服务器对用户身份验证，支持基于ACL对每个用户和每个文件夹的访问权限进行控制； 16) 支持包括FinalCut Pro, Avid Media Composer 和 Adobe Premier的非线性编辑系统，支持节目素材边传输边编辑和边采集边编辑； 17) 支持API并免费提供，以便第三方应用集成。 | 110.00 |
| 8 | 4K频道播出控制系统 | 2套 |  | ▲必须提供与文件上载系统和备播系统接口，保证可按节目单获取来自上载系统的文件，或者和备播系统交换文件。 1）播出控制功能： a) 界面设计简洁、美观，操作方便，提供界面化的软件配置方式。 b) 软件支持各类切换矩阵、录像机、视频服务器等设备的控制，支持多种控制协议。对各相关设备的控制要求必须达到帧精度。 c) 主、备播出系统中各播出控制软件均能独立完成全频道播出的任务，可通过控制信号倒换装置，实现播出相关设备的共享控制。 d) 提供多种节目编排方式的组合，支持定时播出、顺序播出、手动播出、定时插播、顺序插播、跟随播出、播出延时等多种切换方式。 e) 根据广西广播电视台的安全播出业务流程需求提供分级报警机制，提供声光报警，报警声音可自定义。 f) 提供保持、手动切换、主从切换、垫片播出等多种手动干预手段。 g) 支持自动切垫片。 h) 支持素材包的播放，可将多条素材封装成一个素材包进行播放。 i) 提供准确的播出串联单逻辑时间检查功能，能对普通节目、插播节目、广告节目的播出时间进行逻辑时间检查，发现问题在串联单上提供醒目的报警提醒标志。 j) 智能化主备切换功能，可实现主机报警或者故障时系统自动进行主从切换操作。 k) 在节目切换后进行状态复检工作，可自动进行命令重发。 l) 在数据库服务器或网络故障时，播出控制软件可继续运行。 m) 播出控制软件可定时保存串联单，当软件意外关闭时，重新启动后播控软件应能回到自动关闭前状态。 n) 支持在线编排节目单，节目单编排后能够自动保存播出节目单到本地磁盘中。可按照广西广播电视台的频道工作业务流程实现节目单替换方式和一日节目单超出24小时的编辑功能。 o) 支持24小时连续播出，支持边上载边播出。 p) 对播出中的各种操作有详细的权限管理，对可能中断播出的操作提供密码保护。 q) 完备的日志记录。对用户操作日志、软件运行日志、节目播出日志有详细的记录，并且要求查询方便，可读性强。 2）素材管理：集成了素材技审、同步迁移、策略处理等多种功能模块，结合不同的模块流程，其所具有的功能特点也不尽相同，在播总控系统中，素材功能功能要求： a) 对素材进行管理、查询、迁移（复制）、删除等功能。具有日志功能。 b) 模块功能内嵌于审片软件、节目单编辑软件、自动播出软件中，方便不同岗位的操作人员对节目素材的管理； c) 按照频道、存储区、节目类型对播出系统内的素材进行分类管理，以便对素材进行查询和使用； d) 提供素材过滤按钮，包括“审核/未审核”、“素材/素材组”和“上载/未上载”，素材列表中仅显示满符合条件的素材信息； e) 具有丰富的素材查询方式，可以根据素材名称，文件名称，节目类型，创建时间，素材类型，磁带编号，存储位置，素材时长，审核时间，有效日期，创建者，审核者，限播次数，过期素材，超过播出次数素材等条件单独或组合查询； f) 对于常用的查询条件，支持直接进行保存，用于今后的查询使用； g) 素材管理需设有回收站，可以避免因误操作引起的节目素材的损失； h) 软件支持“删除素材对象”、“删除拷贝”等不同删除选项； i) 支持“素材同步”与“素材迁移”、“素材回迁”等操作； j) 对于素材管理任务，需要监控任务的执行状态，对于执行失败的任务，可根据相应的错误原因，对问题进行定位和处理； k) 软件需提供交换和拷贝这两种素材交换方式； l) 支持素材另存，对于另存后的素材，同样可以执行修改入、出点等操作，实现相同素材的反复使用。 m) 系统配置中支持进行默认审片通道的设置，使其支持对视频服务器中的素材进行审片，并且只有经过通过审核的素材才能够进行编单。 3）配置： 每套控制系统包括自动播出控制机1台（硬件配置：CPU不低于英特尔 酷睿第10代或至强W系列，主频不低于2.0GHz，8G内存，4G显存，256G系统硬盘，键鼠。千兆以太网接口，RS422接口。正版操作系统，安装相关客户端软件。功能要求：执行自动播出控制任务，获取播出系统节目单，根据播出节目单实现对服务器、SDI/IP混合信号切换，与播出网络系统采用主备以太网连接，与被控制设备使用RS422连接。配置相关正版软件。） | 35.00 |
| 9 | 超高清文件技审运算系统 | 2套 |  | 功能要求： 1) 支持超高清视频格式：XAVC @ I-Frame, Class 300, 422, 10-bit, 50p/60p L-Gop 200～500Mbps 50p/60p, AVCU,VC-3 (SMPTE 2019-1), ProRes, H.265/HEVC； 2) 支持的高清视频格式MXF OP1a, MPG(MPEG2 PS),GXF,MOV, AVI, H264等，音频格式AAC,MPA,PCM等。 3) 支持对超高清、高清文件系统性检查系统（format、container，wrapper），文件大小、播放时间（长度）、比特率、packet等。视频图像尺寸，帧率，GOP，宽高比等参数； 4) 支持对音频通道采样、比特率等系统参数检查 5) 可减产黑场、蓝场、彩场、彩条、视频/音频中断，静帧等。音频VU、峰值、静音、无伴音、电平检测等。参数可设。入出点可设置，多声道检查等； 6) 支持YUV/RGB有效范围超标检测，支持亮度分析，最大、小、平均亮度统计，对比度分析，图像质量分析，R、G、B最大、小、平均值统计，Y、U、V最大、小、平均值统计，各种图像统计波形图等等 ；立体声相位检测，VU超标检测，峰值超标检测，不可听检测，响度超标检测； 7) 支持对上述各项参数的门限值和域值设置，支持自动生成报告文件； ▲8)配置：配置满足超高清文件技审速度可达3倍速，高清技审文件速度可达10倍速。两颗英特尔至强银牌处理器，32G专用内存，两块256G系统硬盘/RAID1，两块(每块容量3.84TB) 超高速素材硬盘。双路万兆接口（含SFP+模块），双电源。正版操作系统。 | 70.00 |
| 10 | 超高清媒体接口机 | 4台 |  | ▲功能要求： 1) 接口软件功能：具有和广西广播电视台制作生产系统连接，具有接收制作生产系统推送的文件功能，具有向广西广播电视台播出系统推送超高清和高清文件播出功能。视音频文件描述性元数据兼容在用播出系统读取格式，元数据通过非TCP/IP连接，以保证播出数据安全传输； 2)文件转码：符合广西广播电视台全台网接口定义和规范，支持超高清视频格式：XAVC @ I-Frame, Class 300, 422, 10-bit, 50p/60p L-Gop 200～500Mbps 50p/60p, AVCU,VC-3 (SMPTE 2019-1), ProRes, H.265/HEVC；支持的高清视频格式MXF OP1a, MPG(MPEG2 PS),GXF,MOV, AVI, H264等，音频格式AAC,MPA,PCM等。上述文件格式转码后应该符合广西广播电视台在用的播出视频服务器兼容性要求；配置：两颗英特尔至强银牌处理器，16G专用内存，两块256G系统硬盘/RAID1，两块高速素材硬盘（3.84TB）。双路万兆接口（含SFP+模块），双电源。正版操作系统。 | 120.00 |
| 11 | 监测和报警系统 | 1套 |  | ▲功能要求 1）PTP同步监测，可监测同步机、核心交换机、同步交换机、IPG等设备PTP延时和变化，生成PTP线路图，获取PTP关键参数、锁定状态等； 2）视频流监控支持多路ST2110 IP视频流监控，支持2022-7，监控IP流关键参数，丢包，码率等等，也可以检测视频流静帧、黑场等异常情况； 3）音频流监控支持多路smpte2110 IP音频流监控，支持2022-7，监控IP流关键参数，丢包，码率等等，也可以检测音频流静音等异常情况； 4）视频轮询功能可支持100路ST2110 IP视频流轮询功能，截取视频流预览帧，检测视频流是否断流等异常； 5）PTP监控、视频、音频流监控报警时写入指定数据库； 6）提供指定ST2110视频预览功能，可以管理软件上预览任何一路视频流；管理软件上可显示全部信号源预览帧画面。 7）配置：原装监测和报警机2台：实现SDI-IP系统监测功能，配置监测参数，内置两颗英特尔至强银牌处理器，16G专用内存，两块256G系统硬盘/RAID1，两块高速素材硬盘（3.84TB），专业加速卡。双路万兆接口（含SFP+模块），双电源。正版操作系统。 原装报警控制机2台： 8）可远程配置监测系统参数，浏览监测报警结果。内置酷睿™第10代或至强™W系列处理器，主频不低于2.0GHz，8G内存，4G显存，256G系统硬盘，键鼠。千兆以太网接口。安装相关正版端软件。 | 73.00 |
| 12 | 元数据记录系统 | 2套 |  | 节目单、素材文件元数据，报警信息、系统所有操作，日志存放在数据库；根据权限，提供数据查询、删除、备份等功能。数据库实现双机热备份；原装硬件配置：英特尔 至强 银牌系列CPU，300G RAID1冗余硬盘，8G服务器专用内存，4端口千兆以太网接口，正版操作系统，双电源。 | 16.00 |
| 13 | 迁移管理系统 | 3套 |  | 用于超高清和高清素材迁移，具有策略设定和迁移管理功能。原装硬件配置要求：英特尔至强银牌处理器，16G专用内存，两块256G系统硬盘/RAID1。双路万兆接口（含SFP+模块），双电源。正版操作系统，安装素材迁移管理软件。 素材管理涉及到的策略至少包括：素材管理策略、素材迁移策略和应急策略： a) 素材管理策略：主要是指素材的自动删除策略，包括：播出服务器素材的删除策略、二级存储系统素材的删除策略，如能够按照素材基本信息（最晚播出日期或可播次数）或者按照服务器的存储容量水位线等进行素材删除。不同类型的内容（素材）其删除策略是不相同的，素材管理软件能根据策略对不同类型的素材进行单独删除、统一管理； b) 素材迁移策略：素材迁移策略的制定以播出串联单为核心进行，正常情况下的流程是：根据播出串联单和定义的迁移策略，上载服务器完成节目的上载审片后先迁移到二级存储系统，广告串编系统和制作网中的素材也先上传到二级存储系统，然后由二级存储系统作为素材的统一分发平台迁移至各播出服务器。素材迁移策略是指按照上述的流程去定义各个迁移环节的时间节点，然后系统自动去完成各个环节的素材迁移工作。此外，素材迁移策略还应当包括素材迁移优先级的定义，比如新闻、广告类素材迁移优先级别高，卫视频道等重要频道的素材迁移优先级别高等；同时未满足迁移要求的素材会给于迁移发起方以具体信息反馈； c) 应急策略：应急策略是指当系统中某个设备故障需要启用应急设备时的素材管理和迁移的策略。按照发生故障的设备去定义多个应急策略。如在应急状态时（链路故障或时间紧迫时），广告串编和制作网系统的素材可以直接迁移到上载服务器，由上载服务器直接向主备播出服务器迁移素材，在素材迁移任务较少的时间（例如夜间）需要长期保存的素材由主备播出服务器向二级存储系统回迁。应急策略至少包括：单个播出服务器故障应急策略、二级存储系统故障应急策略、单个素材管理系统故障应急策略等等；所以需要实现定义好各种应急策略，然后要求素材管理软件能够支持手动应用新的策略，确保系统在应急情况下能够按照预定义好的应急策略进行素材管理和迁移工作。 3套系统共配置： 备份主机1套：灵活备用主机，可替代元数据记录器、迁移管理主机、监测报警器等使用，硬件内置两颗英特尔至强™金牌处理器，16G专用内存，两块256G系统硬盘/RAID1，两块高速素材硬盘（3.84TB）。双路万兆接口（含SFP+模块），双电源。相关正版软件。 操作终端2台（安装在控制台的台式操作终端，可对超高清系统相关设备配置、更改设置参数、更改设置权限。内置酷睿处理器和512G固态硬盘，用于存储日志和操作数据，4G显存。） 操作终端1台（可对超高清系统相关设备配置、更改设置参数、更改设置权限。内置酷睿处理器和512G固态硬盘，用于存储日志和操作数据。16英寸设计图形显示，内置12代i7主处理器和512G固态硬盘，16G显存。） | 43.7 |
| 14 | 节目单技审接口软件 | 7套 |  | 将文件上载系统的文件技审信息嵌入到播出系统节目单软件，显示对应素材的技审结果，有异常信息的文件可状态提示。 | 11.20 |
| 15 | 信号比对接口软件 | 7套 |  | 将文件上载系统的文件技审信息嵌入到信号比对系统显示，显示对应素材的技审结果，有异常信息的文件可状态提示。 | 11.20 |
| 16 | 串口联接器 | 2台 |  | 1U机架式安装，16端口RS422串口，1个10M/100M以太网接口，内置端口电磁隔离保护1.5 kV ，串口比特率支持： 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230.4k, 460.8k, 921.6k。 | 5.60 |
| 17 | 控制交换机 | 2台 |  | ▲1. 整机高度1U，配置48个10/100/1000BASE-T电口（支持802.3af/802.3at供电标准，单端口最大输出30W，POE供电总功率650W），4个1G/10G BASE-X SFP+端口，配置2个模块化电源，配置2根万兆5米电缆；交换容量≥680Gbps，包转发速率≥170Mpps； 2. 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类； 3. 支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP V1/V2、OSPF，支持IPv4/IPv6双栈； 支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN； 4. DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82； 5. 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； 6. 采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV； 7. 支持EEE(802.3az)、端口自动Power down、端口定时down等绿色节能功能； 8. 管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管，支持RMON（Remote Monitoring）。 | 3.60 |
| 18 | SFP/SFP+/QSFP+接口 | 1批 |  | 安装在上述交换机使用的多模或单模光模块，按本项目需求足够数量配置。 | 20.00 |
| 19 | 现场调试 | 1项 |  | 配合系统集成，现场调试设备服务，软件客户化服务。 | 10.00 |
| 20 | KVM切换器 | 2台 |  | 1U机架式安装，8端口多主机KVM切换，前面板切换，支持和自动识别USB/PS2键鼠，显示分辨率最大可支持2048 x 1536。 | 1.00 |
| 21 | KVM延长器 | 2对 |  | HDBaseT CAT6主机显示延长器，支持100米4K延长显示，150米高清延长显示。 | 1.96 |
| 22 | 光纤及配套 | 1批 |  | 提供与总控系统SDI-IP网络连接的光缆、ODF架、理线架、光纤跳线等。 | 8.00 |
| 商务条款 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1.服务响应时间：中标人提供每周7天×24小时的技术支持和服务，接到报修电话后12 小时内派维修工程师到现场进行故障处理。接到通知后未能12小时内做出实质性响应，则采购人有权采取一切补救措施，由此产生的一切费用由中标人承担。如果出现技术问题或故障，中标人应按投标文件承诺提供相应的服务和技术支持。中标人需保证硬件设备的及时维修和更换。 2.质保期：所有设备免费质保期不少于两年，自买、卖双方签署《验收合格报告》之日起计算。 |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起 25 日内 |  |  |
| 交付时间及地点 |  |  | 1. 合同签订后40个工作日内将本标项中的设备送达采购人指定地点。 2.满足安装调试条件后进入设备安装和系统集成阶段，配合系统集成商 90 个日历日内完成全部安装调试。 3.项目最终验收的交付地点为广西广播电视台。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 中标人为中小企业的： 1.预付款：合同生效后30个工作日内，采购人支付中标人合同总价的30%； 2.到货付款：本标项中不低于合同总价60%的货物送至采购人指定地点后15个工作日内支付合同总价的5 %； 3.全部货物送至采购人指定地点后15个工作日内支付合同总价5%； 4.初验付款：按甲方程序进行系统初验并由采购人给中标人开具《设备开通报告》后15个工作日内支付合同总价的25%； 5.终验付款：全部货物试运行终验合格后15个工作日内支付合同总价的25%； 6.整体项目验收合格后一年内无质量问题期满后15个工作日内支付的合同总价的 10 %。 7.发票要求：每一次支付，中标人收到货款之日起三个工作日内将正式合法有效的增值税专用发票开具给采购人。 中标人为非中小企业的： 1.预付款：合同生效后30个工作日内，采购人支付中标人合同总价的10%； 2.到货付款：本标项中不低于合同总价60%的货物送至采购人指定地点后15个工作日内支付合同总价的5%； 3.全部货物送至采购人指定地点后15个工作日内支付合同总价的5%； 4.初验付款：按甲方程序进行系统初验并由采购人给中标人开具《设备开通报告》后15个工作日内支付合同总价的20%； 5.终验付款：全部货物试运行终验合格后15个工作日内支付合同总额的50%； 6.整体项目验收合格后一年内无质量问题期满后15个工作日内支付的合同总价的10%。 7.发票要求：每一次支付，中标人收到货款之日起三个工作日内将正式合法有效的增值税专用发票开具给采购人。 注：投标人自身为中小企业的，应提交《中小企业声明函》并填写相应内容。 |  |  |
| 履约保证金 |  |  | 1.履约保证金金额：按中标金额的 2 %收取，并于合同签订前提交至采购人以下指定账户 开户名称：广西广播电视台 开户银行：中国银行南宁市新竹路支行 银行账号：626257498303 2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票，或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 3.履约保证金退付的方式、时间及条件：履约保证金在中标人按合同约定的项目验收交付正常运行一年后，由中标人向采购人提供《采购项目合同验收书》及《采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件），甲方在收到合格材料后15个工作日内如数退还（不计利息）。 4.不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。 |  |  |
| 产品授权文件 |  |  | 如有，请提供。 |  |  |
| 验收 |  |  | 1）中标人提供全部的技术资料，技术文件应包括系统文件、软件系统支持文件、安装和测试文件、维护和操作文件及中标人认为必要的其他技术文件（为方便采购人进行维护操作，中标人应提供全套技术文件的电子版）。 2）提供设备和配套件的清单、技术参数及生产单位名录。 3）初验：系统初验按采购人程序进行。系统初验结束后，中标人应将初验记录整理后的文件完整移交给采购人。如发生采购人抽查测试结果与提供测试记录不符时，采购人应对中标人发现的质量缺陷做重新处理，处理后采购人仍需进行测试，直到满足技术规范的要求后，采购人给中标人开具《设备开通报告》，工程投入试运行。 4）试运行：试运行期为30天。在试运行期内，必要时中标人应派专业技术人员现场保障。如果发现由于中标方的责任造成任何设备系统的功能和性能不符合技术规范书的要求，或由于设备故障的发生导致设备停止运行，或与初验记录不一致的情况时，中标方应承诺在12小时内作出响应，并及时给予修复，所有费用亦由中标方承担，同时相应顺延试运行期。 5）终验：试运行期圆满结束后，系统无任何质量差错等情况下方可进行最终验收。并由双方确定终验时间。买、卖双方约定合同产品检验期自交货日起至终验通过之日止。买、卖双方约定合同产品免费质保期自双方签署《设备开通报告》之日起计算。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1.1、投标人就《货物需求一览表》中全部内容作完整唯一报价，不完整响应或拆分投标的将导致投标无效。 1.2、本项目投标应以人民币报价。 1.3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 1.4、本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、行政规费与税费、产品检验检测、操作人员培训费、管理费、验收费、质保期技术支持及运行维护费用、招标代理服务费等与本项目相关的一切费用。 1.5.投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。 2.投标时请提供售后服务承诺书：明确保修期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等。 3.投标人必须承诺设备验收合格后免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保有1～2人能熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障。 4.设备必须是全新、完整、未使用过的产品。设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点。清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的设备外观或内部的损坏，供货商应负责更换。若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 5.安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。设备安装后，广西广播电视台按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。供应商应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。 6.采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录，对违反合同条款和不按合同要求履约的或被使用科室有效投诉2次，每事项每次扣罚履约金的10%。 ▲7.采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到招标文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该中标单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失，视情况采购人将违约情况上报政府采购监督管理部门。 8.相关的系统设计和设备选型，应符合以下标准或规范： 1）同步：PTP符合SMPTE-2059-1, SMPTE-2059-2规范，黑场符合RP-168规范。 2）SDI符合：SMPTE 259M、SMPTE 292M、SMPTE 296M、SMPTE 372M、SMPTE 425M，SMPTE 2082，SMPTE 2036。 3）SDI-IP：符合ST2022-6、ST 2110系列规范，符合ST2022-7链路保护规范。 4）音频：支持模拟、AES3/EBU，AES67（ST2110-30）等格式。 5）SDI-IP流管理规范：支持NMOS IS-04，IS-05规范。 6）GY/T 134-1998 数字电视图像质量主观评价方法。 7）GY/T 155-2000 高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值。 8）GY/T 157-2000 演播室高清晰度电视数字视频信号接口。 9）GY/T 158—2000演播室数字音频信号接口（等效于ITU-R BS.647-2）。 10）GY/T 160—2000数字分量演播室接口中的附属数据信号格式。 11）GY/T 161—2000数字电视附属数据空间内数字音频和辅助数据的传输规范。 12）GY/T 165-2000 电视中心播控系统数字播出通路技术指标和测量方法。 13）GB/T 17975-2000运动图像及其伴音信号的通用编码标准。 14）GB／T17975.3-2002信息技术，运动图像及其伴音信号的通用编码第3部分音频。 15）ITU-R BT.2020 规范了超高清电视节目制作与交换参数值，包括分辨率、帧率、色域、量化比特、扫描格式等。 16）ITU-R BT.2100 规范了高动态范围电视节目制作与交换参数值，定义了PQ和HLG两条曲线及其相互转换。 17）国家广播电视总局其他有关高清晰度及标准清晰度数字电视设备和系统的标准。 18）国家广播电视总局关于4K超高清电视节目制作技术实施指南（2020 版） 19）国家广播电视总局其他有关省级电视台建设的标准。 20）国家关于电器设备使用的其他有关电气标准。 ▲9.本项目的核心产品为“标的名称”带◆的产品（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）。 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，均相同时，由采购人随机抽取），其他同品牌投标人不作为中标候选人。 10.本分标“标的名称”带■的产品已办理政府采购进口产品相关手续，投标人可选择进口产品参与投标，投标人的投标报价必须为指定交货地点的现场交货价格，必须包含关税、报关通关等所有相关费用。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。其余产品不接受进口产品参与投标，如供应商有采用进口产品参与投标，则本分标投标无效。 |  |  |

分标3

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 |  | 技术参数及配置 | 分项预算合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总控光机1■ | 2台 |  | 1.▲要求采用1RU模块化机箱，槽位支持不低于4个卡模块，2 个无源光模块，支持外同步接口。 2.配置冗余电源及国标电源线。 3.▲要求支持：光学转换、CWDM光学链路、光学分布和传输、添加/删除/传递网络、IP转换、从1个到32个通道/帧、支持Tx、Rx和收发器SFP，支持各种视频、音频和数据标准，超高帧密度。可随时通过AutoSFP在不更改机箱的情况下，变换设备的收、发状态。 4.要求支持TCP/IP连接的WEB浏览器控制，支持统一网管的控制，支持SNMP v1/v2的标准Mib库用于第三方集成。 5.要求支持以太网 TCP/IP连接，支持WEB控制，控制界面支持仪表板，可进行信号传输模式的快速调整，支持光信号检测和电路监控功能，支持软件升级，支持系统报警日志功能。 6.▲要求支持内置SD卡存储，支持配置文件修改保存，内置用户手册，便于操作查看。 7.要求设备支持软硬件升级，硬件方面支持不更换机箱，只更换相应类型的板卡和SFP模块就可支持多种信号类型。后续可升级支持多路信号的复用传输，适配支持波分复用。 8.要求设备支持多点传输链路的组网传输，支持组成光纤环网，并且支持主备双光环网，重要节点支持光学2选1备份，光环网中支持不低于16路信号的同时传输。每个节点的信号都可以传输到其他节点。要求支持每个节点可单独设置信号的传输模式，支持信号的ADD/DROP/PASS。 9.要求板卡可通过配置不同SFP，支持3G/HD/SD-SDI、ASI、MADI、以太网、CWDM、HDMI、CVBS信号，输入自动均衡，输出带再生时钟，可提供18个CWDM波长，支持10路DIP开关，GPI，WEB控制。要求配套接口板支持不低于4路BNC输入/输出可任意设置通道，4路输出通道，支持2个SFP模块插槽。 10.要求配置不低于1组光收发模块，光模块要求支持AutoSFP，支持热插拔，符合SMPTE 297-2006，支持SFF-8472诊断功能，符合Class 1 21CFR and IEC60825-1 激光安全等级。 11.要求光发模块支持DVB-ASI，支持标清/高清/3G-SDI信号传输，光输出波长可选，单模，兼容多模，光功率0到3dBm，采用DFB 激光器。 12.要求光收模块支持采用3G/HD/SD-SDI 长距离光收器模块，自动识别高/标清数字视频信号，光输入波长支持1260nm~1620nm，单模，兼容多模，光灵敏度-22至-19dBm。最大光输入不低于-3dBm。 13.要求支持不低于1路模拟信号传输，配置模拟信号传输模块，要求采用CVBS视频编解码器收发器SFP，支持至少1通道复合编码（D 到 A）和1通道复合解码（A 到 D）。要求支持信号：NTSC M, NTSC J, NTSC 4.43。PAL B/G/H/I/D, PAL M, PAL N, PAL 60。 | 10.03 |
| 2 | 总控光机2■ | 2台 |  | 1.▲要求采用1RU模块化机箱，槽位支持不低于4个卡模块，2 个无源光模块，支持外同步接口。 2.配置冗余电源及国标电源线。 3.▲要求支持：光学转换、CWDM光学链路、光学分布和传输、添加/删除/传递网络、IP转换、从1个到32个通道/帧、支持Tx、Rx和收发器SFP，支持各种视频、音频和数据标准，超高帧密度。可随时通过AutoSFP在不更改机箱的情况下，变换设备的收、发状态。 4.要求支持TCP/IP连接的WEB浏览器控制，支持统一网管的控制，支持SNMP v1/v2的标准Mib库用于第三方集成。 5.要求支持以太网 TCP/IP连接，支持WEB控制，控制界面支持仪表板，可进行信号传输模式的快速调整，支持光信号检测和电路监控功能，支持软件升级，支持系统报警日志功能。 6.▲要求支持内置SD卡存储，支持配置文件修改保存，内置用户手册，便于操作查看。 7.要求设备支持软硬件升级，硬件方面支持不更换机箱，只更换相应类型的板卡和SFP模块就可支持多种信号类型。后续可升级支持多路信号的复用传输，适配支持波分复用。 8.要求设备支持多点传输链路的组网传输，支持组成光纤环网，并且支持主备双光环网，重要节点支持光学2选1备份，光环网中支持不低于16路信号的同时传输。每个节点的信号都可以传输到其他节点。要求支持每个节点可单独设置信号的传输模式，支持信号的ADD/DROP/PASS。 9.要求板卡可通过配置不同SFP，支持3G/HD/SD-SDI、ASI、MADI、以太网、CWDM、HDMI、CVBS信号，输入自动均衡，输出带再生时钟，可提供18个CWDM波长，支持10路DIP开关，GPI，WEB控制。要求配套接口板支持不低于4路BNC输入/输出可任意设置通道，4路输出通道，支持2个SFP模块插槽。 10.要求配置不低于3组光收发模块，满足不低于3路ASI信号传输。光模块要求支持AutoSFP，支持热插拔，符合SMPTE 297-2006，支持SFF-8472诊断功能，符合Class 1 21CFR and IEC60825-1 激光安全等级。 11.要求光发模块支持DVB-ASI，支持标清/高清/3G-SDI信号传输，光输出波长可选，单模，兼容多模，光功率0到3dBm，采用DFB 激光器。 12.要求光收模块支持采用3G/HD/SD-SDI 长距离光收器模块，自动识别高/标清数字视频信号，光输入波长支持1260nm~1620nm，单模，兼容多模，光灵敏度-22至-19dBm。最大光输入不低于-3dBm。 13.要求支持不低于1路模拟信号传输，配置模拟信号传输模块，要求采用CVBS视频编解码器收发器SFP，支持至少1通道复合编码（D 到 A）和1通道复合解码（A 到 D）。要求支持信号：NTSC M, NTSC J, NTSC 4.43。PAL B/G/H/I/D, PAL M, PAL N, PAL 60。 14.配置以太网媒体转换板卡，要求支持12Gbit/s，支持光功率监测，可提供18个CWDM波长，支持10路DIP开关，GPI，WEB控制。要求配套接口板支持4路BNC输入/输出可任意设置通道，4路输出通道，支持2个SFP模块插槽。 15.配置千兆以太网模块，满足不低于2路MPTS IP信号传输，模块要求支持AutoSFP，支持热插拔，符合IEEE 802.3：2005，支持RJ45接口，支持SFF-8472诊断功能，支持1000BASE-T/LX千兆以太网信号传输。支持选配具有WDM功能，可单芯双向传输的SFP模块，满足光纤资源少，以及长距离传输使用需求。 16.配置千兆以太网收发器，与千兆以太网模块配套工作,要求支持AutoSFP，支持热插拔，符合IEEE 802.3Z千兆以太网（1,25Gbps）1000BASE-LX，支持SFF-8472诊断功能，符合Class 1 21CFR and IEC60825-1 激光安全等级。要求符合MSA-SFP规范的要求，采用1310nm Fabry-Perot激光器，单模，兼容多模，光输出功率-9至-3dBm，光消光比9dB。光灵敏度-19至-18dBm。最大光输入-3dBm。 | 21.60 |
| 3 | 制作1000演播室光机■ | 2台 |  | 1.▲要求采用1RU模块化机箱，槽位支持不低于4个卡模块，2 个无源光模块，支持外同步接口。 2.配置冗余电源及国标电源线。 3.▲要求支持：光学转换、CWDM光学链路、光学分布和传输、添加/删除/传递网络、IP转换、从1个到32个通道/帧、支持Tx、Rx和收发器SFP，支持各种视频、音频和数据标准，超高帧密度。可随时通过AutoSFP在不更改机箱的情况下，变换设备的收、发状态。 4.要求支持TCP/IP连接的WEB浏览器控制，支持统一网管的控制，支持SNMP v1/v2的标准Mib库用于第三方集成。 5.要求支持以太网 TCP/IP连接，支持WEB控制，控制界面支持仪表板，可进行信号传输模式的快速调整，支持光信号检测和电路监控功能，支持软件升级，支持系统报警日志功能。 6.▲要求支持内置SD卡存储，支持配置文件修改保存，内置用户手册，便于操作查看。 7.要求设备支持软硬件升级，硬件方面支持不更换机箱，只更换相应类型的板卡和SFP模块就可支持多种信号类型。后续可升级支持多路信号的复用传输，适配支持波分复用。 8.要求设备支持多点传输链路的组网传输，支持组成光纤环网，并且支持主备双光环网，重要节点支持光学2选1备份，光环网中支持不低于16路信号的同时传输。每个节点的信号都可以传输到其他节点。要求支持每个节点可单独设置信号的传输模式，支持信号的ADD/DROP/PASS。 9.要求板卡可通过配置不同SFP，支持3G/HD/SD-SDI、ASI、MADI、以太网、CWDM、HDMI、CVBS信号，输入自动均衡，输出带再生时钟，可提供18个CWDM波长，支持10路DIP开关，GPI，WEB控制。要求配套接口板支持不低于4路BNC输入/输出可任意设置通道，4路输出通道，支持2个SFP模块插槽。 10.要求配置不低于5组光收发模块，满足不低于10路HD-SDI信号传输。光模块要求支持AutoSFP，支持热插拔，符合SMPTE 297-2006，支持SFF-8472诊断功能，符合Class 1 21CFR and IEC60825-1 激光安全等级。 11.要求光发模块支持DVB-ASI，支持标清/高清/3G-SDI信号传输，光输出波长可选，单模，兼容多模，光功率0到3dBm，采用DFB 激光器。 12.要求光收模块支持采用3G/HD/SD-SDI 长距离光收器模块，自动识别高/标清数字视频信号，光输入波长支持1260nm~1620nm，单模，兼容多模，光灵敏度-22至-19dBm。最大光输入不低于-3dBm。 | 20.88 |
| 4 | 制作600演播室光机■ | 2台 |  | 1.▲要求采用1RU模块化机箱，槽位支持不低于4个卡模块，2 个无源光模块，支持外同步接口。 2.配置冗余电源及国标电源线。 3.▲要求支持：光学转换、CWDM光学链路、光学分布和传输、添加/删除/传递网络、IP转换、从1个到32个通道/帧、支持Tx、Rx和收发器SFP，支持各种视频、音频和数据标准，超高帧密度。可随时通过AutoSFP在不更改机箱的情况下，变换设备的收、发状态。 4.要求支持TCP/IP连接的WEB浏览器控制，支持统一网管的控制，支持SNMP v1/v2的标准Mib库用于第三方集成。 5.要求支持以太网 TCP/IP连接，支持WEB控制，控制界面支持仪表板，可进行信号传输模式的快速调整，支持光信号检测和电路监控功能，支持软件升级，支持系统报警日志功能。 6.▲要求支持内置SD卡存储，支持配置文件修改保存，内置用户手册，便于操作查看。 7.要求设备支持软硬件升级，硬件方面支持不更换机箱，只更换相应类型的板卡和SFP模块就可支持多种信号类型。后续可升级支持多路信号的复用传输，适配支持波分复用。 8.要求设备支持多点传输链路的组网传输，支持组成光纤环网，并且支持主备双光环网，重要节点支持光学2选1备份，光环网中支持不低于16路信号的同时传输。每个节点的信号都可以传输到其他节点。要求支持每个节点可单独设置信号的传输模式，支持信号的ADD/DROP/PASS。 9.要求板卡可通过配置不同SFP，支持3G/HD/SD-SDI、ASI、MADI、以太网、CWDM、HDMI、CVBS信号，输入自动均衡，输出带再生时钟，可提供18个CWDM波长，支持10路DIP开关，GPI，WEB控制。要求配套接口板支持不低于4路BNC输入/输出可任意设置通道，4路输出通道，支持2个SFP模块插槽。 10.要求配置不低于4组光收发模块，满足不低于6路HD-SDI信号传输。光模块要求支持AutoSFP，支持热插拔，符合SMPTE 297-2006，支持SFF-8472诊断功能，符合Class 1 21CFR and IEC60825-1 激光安全等级。 11.要求光发模块支持DVB-ASI，支持标清/高清/3G-SDI信号传输，光输出波长可选，单模，兼容多模，光功率0到3dBm，采用DFB 激光器。 12.要求光收模块支持采用3G/HD/SD-SDI 长距离光收器模块，自动识别高/标清数字视频信号，光输入波长支持1260nm~1620nm，单模，兼容多模，光灵敏度-22至-19dBm。最大光输入不低于-3dBm。 | 15.76 |
| 5 | 制作300演播室光机■ | 2台 |  | 1.▲要求采用1RU模块化机箱，槽位支持不低于4个卡模块，2 个无源光模块，支持外同步接口。 2.配置冗余电源及国标电源线。 3.▲要求支持：光学转换、CWDM光学链路、光学分布和传输、添加/删除/传递网络、IP转换、从1个到32个通道/帧、支持Tx、Rx和收发器SFP，支持各种视频、音频和数据标准，超高帧密度。可随时通过AutoSFP在不更改机箱的情况下，变换设备的收、发状态。 4.要求支持TCP/IP连接的WEB浏览器控制，支持统一网管的控制，支持SNMP v1/v2的标准Mib库用于第三方集成。 5.要求支持以太网 TCP/IP连接，支持WEB控制，控制界面支持仪表板，可进行信号传输模式的快速调整，支持光信号检测和电路监控功能，支持软件升级，支持系统报警日志功能。 6.▲要求支持内置SD卡存储，支持配置文件修改保存，内置用户手册，便于操作查看。 7.要求设备支持软硬件升级，硬件方面支持不更换机箱，只更换相应类型的板卡和SFP模块就可支持多种信号类型。后续可升级支持多路信号的复用传输，适配支持波分复用。 8.要求设备支持多点传输链路的组网传输，支持组成光纤环网，并且支持主备双光环网，重要节点支持光学2选1备份，光环网中支持不低于16路信号的同时传输。每个节点的信号都可以传输到其他节点。要求支持每个节点可单独设置信号的传输模式，支持信号的ADD/DROP/PASS。 9.要求板卡可通过配置不同SFP，支持3G/HD/SD-SDI、ASI、MADI、以太网、CWDM、HDMI、CVBS信号，输入自动均衡，输出带再生时钟，可提供18个CWDM波长，支持10路DIP开关，GPI，WEB控制。要求配套接口板支持不低于4路BNC输入/输出可任意设置通道，4路输出通道，支持2个SFP模块插槽。 10.要求配置不低于7组光收发模块，满足不低于14路HD-SDI信号传输。光模块要求支持AutoSFP，支持热插拔，符合SMPTE 297-2006，支持SFF-8472诊断功能，符合Class 1 21CFR and IEC60825-1 激光安全等级。 11.要求光发模块支持DVB-ASI，支持标清/高清/3G-SDI信号传输，光输出波长可选，单模，兼容多模，光功率0到3dBm，采用DFB 激光器。 12.要求光收模块支持采用3G/HD/SD-SDI 长距离光收器模块，自动识别高/标清数字视频信号，光输入波长支持1260nm~1620nm，单模，兼容多模，光灵敏度-22至-19dBm。最大光输入不低于-3dBm。 | 26.88 |
| 6 | 新闻600演播室光机■ | 4台 |  | 1.▲要求采用1RU模块化机箱，槽位支持不低于4个卡模块，2 个无源光模块，支持外同步接口。 2.配置冗余电源及国标电源线。 3.▲要求支持：光学转换、CWDM光学链路、光学分布和传输、添加/删除/传递网络、IP转换、从1个到32个通道/帧、支持Tx、Rx和收发器SFP，支持各种视频、音频和数据标准，超高帧密度。可随时通过AutoSFP在不更改机箱的情况下，变换设备的收、发状态。 4.要求支持TCP/IP连接的WEB浏览器控制，支持统一网管的控制，支持SNMP v1/v2的标准Mib库用于第三方集成。 5.要求支持以太网 TCP/IP连接，支持WEB控制，控制界面支持仪表板，可进行信号传输模式的快速调整，支持光信号检测和电路监控功能，支持软件升级，支持系统报警日志功能。 6.▲要求支持内置SD卡存储，支持配置文件修改保存，内置用户手册，便于操作查看。 7.要求设备支持软硬件升级，硬件方面支持不更换机箱，只更换相应类型的板卡和SFP模块就可支持多种信号类型。后续可升级支持多路信号的复用传输，适配支持波分复用。 8.要求设备支持多点传输链路的组网传输，支持组成光纤环网，并且支持主备双光环网，重要节点支持光学2选1备份，光环网中支持不低于16路信号的同时传输。每个节点的信号都可以传输到其他节点。要求支持每个节点可单独设置信号的传输模式，支持信号的ADD/DROP/PASS。 9.要求板卡可通过配置不同SFP，支持3G/HD/SD-SDI、ASI、MADI、以太网、CWDM、HDMI、CVBS信号，输入自动均衡，输出带再生时钟，可提供18个CWDM波长，支持10路DIP开关，GPI，WEB控制。要求配套接口板支持不低于4路BNC输入/输出可任意设置通道，4路输出通道，支持2个SFP模块插槽。 10.要求配置不低于6组光收发模块，满足不低于10路HD-SDI信号传输。光模块要求支持AutoSFP，支持热插拔，符合SMPTE 297-2006，支持SFF-8472诊断功能，符合Class 1 21CFR and IEC60825-1 激光安全等级。 11.要求光发模块支持DVB-ASI，支持标清/高清/3G-SDI信号传输，光输出波长可选，单模，兼容多模，光功率0到3dBm，采用DFB 激光器。 12.要求光收模块支持采用3G/HD/SD-SDI 长距离光收器模块，自动识别高/标清数字视频信号，光输入波长支持1260nm~1620nm，单模，兼容多模，光灵敏度-22至-19dBm。最大光输入不低于-3dBm。 13.要求支持不低于1路模拟信号传输，配置模拟信号传输模块，要求采用CVBS视频编解码器收发器SFP，支持至少1通道复合编码（D 到 A）和1通道复合解码（A 到 D）。要求支持信号：NTSC M, NTSC J, NTSC 4.43。PAL B/G/H/I/D, PAL M, PAL N, PAL 60。 | 35.18 |
| 7 | 新闻100演播室光机■ | 4台 |  | 1.▲要求采用1RU模块化机箱，槽位支持不低于4个卡模块，2 个无源光模块，支持外同步接口。 2.配置冗余电源及国标电源线。 3.▲要求支持：光学转换、CWDM光学链路、光学分布和传输、添加/删除/传递网络、IP转换、从1个到32个通道/帧、支持Tx、Rx和收发器SFP，支持各种视频、音频和数据标准，超高帧密度。可随时通过AutoSFP在不更改机箱的情况下，变换设备的收、发状态。 4.要求支持TCP/IP连接的WEB浏览器控制，支持统一网管的控制，支持SNMP v1/v2的标准Mib库用于第三方集成。 5.要求支持以太网 TCP/IP连接，支持WEB控制，控制界面支持仪表板，可进行信号传输模式的快速调整，支持光信号检测和电路监控功能，支持软件升级，支持系统报警日志功能。 6.▲要求支持内置SD卡存储，支持配置文件修改保存，内置用户手册，便于操作查看。 7.要求设备支持软硬件升级，硬件方面支持不更换机箱，只更换相应类型的板卡和SFP模块就可支持多种信号类型。后续可升级支持多路信号的复用传输，适配支持波分复用。 8.要求设备支持多点传输链路的组网传输，支持组成光纤环网，并且支持主备双光环网，重要节点支持光学2选1备份，光环网中支持不低于16路信号的同时传输。每个节点的信号都可以传输到其他节点。要求支持每个节点可单独设置信号的传输模式，支持信号的ADD/DROP/PASS。 9.要求板卡可通过配置不同SFP，支持3G/HD/SD-SDI、ASI、MADI、以太网、CWDM、HDMI、CVBS信号，输入自动均衡，输出带再生时钟，可提供18个CWDM波长，支持10路DIP开关，GPI，WEB控制。要求配套接口板支持不低于4路BNC输入/输出可任意设置通道，4路输出通道，支持2个SFP模块插槽。 10.要求配置不低于4组光收发模块，满足不低于8路HD-SDI信号传输。光模块要求支持AutoSFP，支持热插拔，符合SMPTE 297-2006，支持SFF-8472诊断功能，符合Class 1 21CFR and IEC60825-1 激光安全等级。 11.要求光发模块支持DVB-ASI，支持标清/高清/3G-SDI信号传输，光输出波长可选，单模，兼容多模，光功率0到3dBm，采用DFB 激光器。 12.要求光收模块支持采用3G/HD/SD-SDI长距离光收器模块，自动识别高/标清数字视频信号，光输入波长支持1260nm~1620nm，单模，兼容多模，光灵敏度-22至-19dBm。最大光输入不低于-3dBm。 | 23.78 |
| 8 | 新闻虚拟演播室光机■ | 4台 |  | 1.▲要求采用1RU模块化机箱，槽位支持不低于4个卡模块，2 个无源光模块，支持外同步接口。 2.配置冗余电源及国标电源线。 3.▲要求支持：光学转换、CWDM光学链路、光学分布和传输、添加/删除/传递网络、IP转换、从1个到32个通道/帧、支持Tx、Rx和收发器SFP，支持各种视频、音频和数据标准，超高帧密度。可随时通过AutoSFP在不更改机箱的情况下，变换设备的收、发状态。 4.要求支持TCP/IP连接的WEB浏览器控制，支持统一网管的控制，支持SNMP v1/v2的标准Mib库用于第三方集成。 5.要求支持以太网 TCP/IP连接，支持WEB控制，控制界面支持仪表板，可进行信号传输模式的快速调整，支持光信号检测和电路监控功能，支持软件升级，支持系统报警日志功能。 6.▲要求支持内置SD卡存储，支持配置文件修改保存，内置用户手册，便于操作查看。 7.要求设备支持软硬件升级，硬件方面支持不更换机箱，只更换相应类型的板卡和SFP模块就可支持多种信号类型。后续可升级支持多路信号的复用传输，适配支持波分复用。 8.要求设备支持多点传输链路的组网传输，支持组成光纤环网，并且支持主备双光环网，重要节点支持光学2选1备份，光环网中支持不低于16路信号的同时传输。每个节点的信号都可以传输到其他节点。要求支持每个节点可单独设置信号的传输模式，支持信号的ADD/DROP/PASS。 9.要求板卡可通过配置不同SFP，支持3G/HD/SD-SDI、ASI、MADI、以太网、CWDM、HDMI、CVBS信号，输入自动均衡，输出带再生时钟，可提供18个CWDM波长，支持10路DIP开关，GPI，WEB控制。要求配套接口板支持不低于4路BNC输入/输出可任意设置通道，4路输出通道，支持2个SFP模块插槽。 10.要求配置不低于3组光收发模块，满足不低于6路HD-SDI信号传输。光模块要求支持AutoSFP，支持热插拔，符合SMPTE 297-2006，支持SFF-8472诊断功能，符合Class 1 21CFR and IEC60825-1 激光安全等级。 11.要求光发模块支持DVB-ASI，支持标清/高清/3G-SDI信号传输，光输出波长可选，单模，兼容多模，光功率0到3dBm，采用DFB 激光器。 12.要求光收模块支持采用3G/HD/SD-SDI长距离光收器模块，自动识别高/标清数字视频信号，光输入波长支持1260nm~1620nm，单模，兼容多模，光灵敏度-22至-19dBm。最大光输入不低于-3dBm。 | 22.9 |
| 9 | 总控去新闻收录机房光机■ | 4台 |  | 1.▲要求采用1RU模块化机箱，槽位支持不低于4个卡模块，2 个无源光模块，支持外同步接口。 2.配置冗余电源及国标电源线。 3.▲要求支持：光学转换、CWDM光学链路、光学分布和传输、添加/删除/传递网络、IP转换、从1个到32个通道/帧、支持Tx、Rx和收发器SFP，支持各种视频、音频和数据标准，超高帧密度。可随时通过AutoSFP在不更改机箱的情况下，变换设备的收、发状态。 4.要求支持TCP/IP连接的WEB浏览器控制，支持统一网管的控制，支持SNMP v1/v2的标准Mib库用于第三方集成。 5.要求支持以太网 TCP/IP连接，支持WEB控制，控制界面支持仪表板，可进行信号传输模式的快速调整，支持光信号检测和电路监控功能，支持软件升级，支持系统报警日志功能。 6.▲要求支持内置SD卡存储，支持配置文件修改保存，内置用户手册，便于操作查看。 7.要求设备支持软硬件升级，硬件方面支持不更换机箱，只更换相应类型的板卡和SFP模块就可支持多种信号类型。后续可升级支持多路信号的复用传输，适配支持波分复用。 8.要求设备支持多点传输链路的组网传输，支持组成光纤环网，并且支持主备双光环网，重要节点支持光学2选1备份，光环网中支持不低于16路信号的同时传输。每个节点的信号都可以传输到其他节点。要求支持每个节点可单独设置信号的传输模式，支持信号的ADD/DROP/PASS。 9.要求板卡可通过配置不同SFP，支持3G/HD/SD-SDI、ASI、MADI、以太网、CWDM、HDMI、CVBS信号，输入自动均衡，输出带再生时钟，可提供18个CWDM波长，支持10路DIP开关，GPI，WEB控制。要求配套接口板支持不低于4路BNC输入/输出可任意设置通道，4路输出通道，支持2个SFP模块插槽。 10.要求配置不低于10组光收发模块，满足不低于20路HD-SDI信号传输。光模块要求支持AutoSFP，支持热插拔，符合SMPTE 297-2006，支持SFF-8472诊断功能，符合Class 1 21CFR and IEC60825-1 激光安全等级。 11.要求光发模块支持DVB-ASI，支持标清/高清/3G-SDI信号传输，光输出波长可选，单模，兼容多模，光功率0到3dBm，采用DFB 激光器。 12.要求光收模块支持采用3G/HD/SD-SDI长距离光收器模块，自动识别高/标清数字视频信号，光输入波长支持1260nm~1620nm，单模，兼容多模，光灵敏度-22至-19dBm。最大光输入不低于-3dBm。 | 37.52 |
| 10 | 气象台演播室光机■ | 2台 |  | 1.▲要求采用1RU模块化机箱，槽位支持不低于4个卡模块，2 个无源光模块，支持外同步接口。 2.配置冗余电源及国标电源线。 3.▲要求支持：光学转换、CWDM光学链路、光学分布和传输、添加/删除/传递网络、IP转换、从1个到32个通道/帧、支持Tx、Rx和收发器SFP，支持各种视频、音频和数据标准，超高帧密度。可随时通过AutoSFP在不更改机箱的情况下，变换设备的收、发状态。 4.要求支持TCP/IP连接的WEB浏览器控制，支持统一网管的控制，支持SNMP v1/v2的标准Mib库用于第三方集成。 5.要求支持以太网 TCP/IP连接，支持WEB控制，控制界面支持仪表板，可进行信号传输模式的快速调整，支持光信号检测和电路监控功能，支持软件升级，支持系统报警日志功能。 6.▲要求支持内置SD卡存储，支持配置文件修改保存，内置用户手册，便于操作查看。 7.要求设备支持软硬件升级，硬件方面支持不更换机箱，只更换相应类型的板卡和SFP模块就可支持多种信号类型。后续可升级支持多路信号的复用传输，适配支持波分复用。 8.要求设备支持多点传输链路的组网传输，支持组成光纤环网，并且支持主备双光环网，重要节点支持光学2选1备份，光环网中支持不低于16路信号的同时传输。每个节点的信号都可以传输到其他节点。要求支持每个节点可单独设置信号的传输模式，支持信号的ADD/DROP/PASS。 9.要求板卡可通过配置不同SFP，支持3G/HD/SD-SDI、ASI、MADI、以太网、CWDM、HDMI、CVBS信号，输入自动均衡，输出带再生时钟，可提供18个CWDM波长，支持10路DIP开关，GPI，WEB控制。要求配套接口板支持不低于4路BNC输入/输出可任意设置通道，4路输出通道，支持2个SFP模块插槽。 10.要求配置不低于2组光收发模块，满足不低于3路HD-SDI信号传输。光模块要求支持AutoSFP，支持热插拔，符合SMPTE 297-2006，支持SFF-8472诊断功能，符合Class 1 21CFR and IEC60825-1 激光安全等级。 11.要求光发模块采用3G/HD/SD-SDI长距离光收器模块，自动识别高/标清数字视频信号，波长范围： 1470nm至1610nm，通道间距为20nm。要求采用DFB激光器，单模，兼容多模，光功率0到3dBm。 12.要求光收模块支持采用3G/HD/SD-SDI 长距离光收器模块，自动识别高/标清数字视频信号，光输入波长支持1260nm~1620nm，单模，兼容多模，光灵敏度-22至-19dBm。最大光输入不低于-3dBm。 13.配置波分复用器，要求符合SMPTE 297-2006标准，符合ITU-T G标准.694.2 高隔离，允许双向交通 SubabLC/UPC连接器，每个CWDM滤波器有端口，4个端口用于接受CWDM波长，有一个公共端口。要求支持多路信号的复用传输，适配支持波分复用/解复用，要求支持波长范围 1470nm至1610nm。 | 12.94 |
| 11 | 总控去地球站光机■ | 2台 |  | 1.▲要求采用1RU模块化机箱，槽位支持不低于4个卡模块，2 个无源光模块，支持外同步接口。 2.配置冗余电源及国标电源线。 3.▲要求支持：光学转换、CWDM光学链路、光学分布和传输、添加/删除/传递网络、IP转换、从1个到32个通道/帧、支持Tx、Rx和收发器SFP，支持各种视频、音频和数据标准，超高帧密度。可随时通过AutoSFP在不更改机箱的情况下，变换设备的收、发状态。 4.要求支持TCP/IP连接的WEB浏览器控制，支持统一网管的控制，支持SNMP v1/v2的标准Mib库用于第三方集成。 5.要求支持以太网 TCP/IP连接，支持WEB控制，控制界面支持仪表板，可进行信号传输模式的快速调整，支持光信号检测和电路监控功能，支持软件升级，支持系统报警日志功能。 6.▲要求支持内置SD卡存储，支持配置文件修改保存，内置用户手册，便于操作查看。 7.要求设备支持软硬件升级，硬件方面支持不更换机箱，只更换相应类型的板卡和SFP模块就可支持多种信号类型。后续可升级支持多路信号的复用传输，适配支持波分复用。 8.要求设备支持多点传输链路的组网传输，支持组成光纤环网，并且支持主备双光环网，重要节点支持光学2选1备份，光环网中支持不低于16路信号的同时传输。每个节点的信号都可以传输到其他节点。要求支持每个节点可单独设置信号的传输模式，支持信号的ADD/DROP/PASS。 9.要求板卡可通过配置不同SFP，支持3G/HD/SD-SDI、ASI、MADI、以太网、CWDM、HDMI、CVBS信号，输入自动均衡，输出带再生时钟，可提供18个CWDM波长，支持10路DIP开关，GPI，WEB控制。要求配套接口板支持不低于4路BNC输入/输出可任意设置通道，4路输出通道，支持2个SFP模块插槽。 10.要求配置不低于1组光收发模块，满足不低于1路ASI信号传输。光模块要求支持AutoSFP，支持热插拔，符合SMPTE 297-2006，支持SFF-8472诊断功能，符合Class 1 21CFR and IEC60825-1 激光安全等级。 11.要求光发模块支持DVB-ASI，支持标清/高清/3G-SDI信号传输，光输出波长可选，单模，兼容多模，光功率0到3dBm，采用DFB 激光器。 12.要求光收模块支持采用3G/HD/SD-SDI 长距离光收器模块，自动识别高/标清数字视频信号，光输入波长支持1260nm~1620nm，单模，兼容多模，光灵敏度-22至-19dBm。最大光输入不低于-3dBm。 | 8.9 |
| 12 | 总控去凤岭机房光机■ | 2台 |  | 1.▲要求采用1RU模块化机箱，槽位支持不低于4个卡模块，2 个无源光模块，支持外同步接口。 2.配置冗余电源及国标电源线。 3.▲要求支持：光学转换、CWDM光学链路、光学分布和传输、添加/删除/传递网络、IP转换、从1个到32个通道/帧、支持Tx、Rx和收发器SFP，支持各种视频、音频和数据标准，超高帧密度。可随时通过AutoSFP在不更改机箱的情况下，变换设备的收、发状态。 4.要求支持TCP/IP连接的WEB浏览器控制，支持统一网管的控制，支持SNMP v1/v2的标准Mib库用于第三方集成。 5.要求支持以太网 TCP/IP连接，支持WEB控制，控制界面支持仪表板，可进行信号传输模式的快速调整，支持光信号检测和电路监控功能，支持软件升级，支持系统报警日志功能。 6.▲要求支持内置SD卡存储，支持配置文件修改保存，内置用户手册，便于操作查看。 7.要求设备支持软硬件升级，硬件方面支持不更换机箱，只更换相应类型的板卡和SFP模块就可支持多种信号类型。后续可升级支持多路信号的复用传输，适配支持波分复用。 8.要求设备支持多点传输链路的组网传输，支持组成光纤环网，并且支持主备双光环网，重要节点支持光学2选1备份，光环网中支持不低于16路信号的同时传输。每个节点的信号都可以传输到其他节点。要求支持每个节点可单独设置信号的传输模式，支持信号的ADD/DROP/PASS。 9.要求板卡可通过配置不同SFP，支持3G/HD/SD-SDI、ASI、MADI、以太网、CWDM、HDMI、CVBS信号，输入自动均衡，输出带再生时钟，可提供18个CWDM波长，支持10路DIP开关，GPI，WEB控制。要求配套接口板支持不低于4路BNC输入/输出可任意设置通道，4路输出通道，支持2个SFP模块插槽。 10.要求配置不低于2组光收发模块，满足不低于2路ASI信号传输。光模块要求支持AutoSFP，支持热插拔，符合SMPTE 297-2006，支持SFF-8472诊断功能，符合Class 1 21CFR and IEC60825-1 激光安全等级。 11.要求光发模块支持DVB-ASI，支持标清/高清/3G-SDI信号传输，光输出波长可选，单模，兼容多模，光功率0到3dBm，采用DFB 激光器。 12.要求光收模块支持采用3G/HD/SD-SDI 长距离光收器模块，自动识别高/标清数字视频信号，光输入波长支持1260nm~1620nm，单模，兼容多模，光灵敏度-22至-19dBm。最大光输入不低于-3dBm。 13.配置以太网媒体转换板卡，要求支持12Gbit/s，支持光功率监测，可提供18个CWDM波长，支持10路DIP开关，GPI，WEB控制。要求配套接口板支持4路BNC输入/输出可任意设置通道，4路输出通道，支持2个SFP模块插槽。 14.配置千兆以太网模块，满足不低于2路MPTS IP信号传输，模块要求支持AutoSFP，支持热插拔，符合IEEE 802.3：2005，支持RJ45接口，支持SFF-8472诊断功能，支持1000BASE-T/LX千兆以太网信号传输。支持选配具有WDM功能，可单芯双向传输的SFP模块，满足光纤资源少，以及长距离传输使用需求。 15.配置网络信号单芯双向传输光模块，配套千兆以太网模块使用。要求支持AutoSFP，支持热插拔，符合IEEE 802.3Z千兆以太网（1,25Gbps）1000BASE-LX。支持SFF-8472诊断功能，符合Class 1 21CFR and IEC60825-1 激光安全等级。.要 求内置WDM滤波器（BiDi）。光输入波长1310nm~1550nm，单模，兼容多模，光功率-8到-3dBm，F-P激光器。光灵敏度-22dBm，最大光输入-3dBm。 | 18.13 |
| 13 | 总控去公园机房光机■ | 2台 |  | 1.▲要求采用1RU模块化机箱，槽位支持不低于4个卡模块，2 个无源光模块，支持外同步接口。 2.配置冗余电源及国标电源线。 3.▲要求支持：光学转换、CWDM光学链路、光学分布和传输、添加/删除/传递网络、IP转换、从1个到32个通道/帧、支持Tx、Rx和收发器SFP，支持各种视频、音频和数据标准，超高帧密度。可随时通过AutoSFP在不更改机箱的情况下，变换设备的收、发状态。 4.要求支持TCP/IP连接的WEB浏览器控制，支持统一网管的控制，支持SNMP v1/v2的标准Mib库用于第三方集成。 5.要求支持以太网 TCP/IP连接，支持WEB控制，控制界面支持仪表板，可进行信号传输模式的快速调整，支持光信号检测和电路监控功能，支持软件升级，支持系统报警日志功能。 6.▲要求支持内置SD卡存储，支持配置文件修改保存，内置用户手册，便于操作查看。 7.要求设备支持软硬件升级，硬件方面支持不更换机箱，只更换相应类型的板卡和SFP模块就可支持多种信号类型。后续可升级支持多路信号的复用传输，适配支持波分复用。 8.要求设备支持多点传输链路的组网传输，支持组成光纤环网，并且支持主备双光环网，重要节点支持光学2选1备份，光环网中支持不低于16路信号的同时传输。每个节点的信号都可以传输到其他节点。要求支持每个节点可单独设置信号的传输模式，支持信号的ADD/DROP/PASS。 9.要求板卡可通过配置不同SFP，支持3G/HD/SD-SDI、ASI、MADI、以太网、CWDM、HDMI、CVBS信号，输入自动均衡，输出带再生时钟，可提供18个CWDM波长，支持10路DIP开关，GPI，WEB控制。要求配套接口板支持不低于4路BNC输入/输出可任意设置通道，4路输出通道，支持2个SFP模块插槽。 10.要求配置不低于2组光收发模块，满足不低于3路ASI信号传输。光模块要求支持AutoSFP，支持热插拔，符合SMPTE 297-2006，支持SFF-8472诊断功能，符合Class 1 21CFR and IEC60825-1 激光安全等级。 11.要求光发模块采用3G/HD/SD-SDI长距离光收器模块，自动识别高/标清数字视频信号，波长范围： 1470nm至1610nm，通道间距为20nm。要求采用DFB激光器，单模，兼容多模，光功率0到3dBm。 12.要求光收模块支持采用3G/HD/SD-SDI 长距离光收器模块，自动识别高/标清数字视频信号，光输入波长支持1260nm~1620nm，单模，兼容多模，光灵敏度-22至-19dBm。最大光输入不低于-3dBm。 13.配置波分复用器，要求符合SMPTE 297-2006标准，符合ITU-T G标准.694.2 高隔离，允许双向交通 SubabLC/UPC连接器，每个CWDM滤波器有端口，4个端口用于接受CWDM波长，有一个公共端口。要求支持多路信号的复用传输，适配支持波分复用/解复用，要求支持波长范围 1470nm至1610nm。 | 12.93 |
| 14 | 总控去融媒中心光机■ | 4台 |  | 1.▲要求采用1RU模块化机箱，槽位支持不低于4个卡模块，2个无源光模块，支持外同步接口。 2.配置冗余电源及国标电源线。 3.▲要求支持：光学转换、CWDM光学链路、光学分布和传输、添加/删除/传递网络、IP转换、从1个到32个通道/帧、支持Tx、Rx和收发器SFP，支持各种视频、音频和数据标准，超高帧密度。可随时通过AutoSFP在不更改机箱的情况下，变换设备的收、发状态。 4.要求支持TCP/IP连接的WEB浏览器控制，支持统一网管的控制，支持SNMP v1/v2的标准Mib库用于第三方集成。 5.要求支持以太网 TCP/IP连接，支持WEB控制，控制界面支持仪表板，可进行信号传输模式的快速调整，支持光信号检测和电路监控功能，支持软件升级，支持系统报警日志功能。 6.▲要求支持内置SD卡存储，支持配置文件修改保存，内置用户手册，便于操作查看。 7.要求设备支持软硬件升级，硬件方面支持不更换机箱，只更换相应类型的板卡和SFP模块就可支持多种信号类型。后续可升级支持多路信号的复用传输，适配支持波分复用。 8.要求设备支持多点传输链路的组网传输，支持组成光纤环网，并且支持主备双光环网，重要节点支持光学2选1备份，光环网中支持不低于16路信号的同时传输。每个节点的信号都可以传输到其他节点。要求支持每个节点可单独设置信号的传输模式，支持信号的ADD/DROP/PASS。 9.配置板卡，要求可通过配置不同SFP，支持3G/HD/SD-SDI、ASI、MADI、以太网、CWDM、HDMI、CVBS信号，输入自动均衡，输出带再生时钟，可提供18个CWDM波长，支持10路DIP开关，GPI，WEB控制。要求配套接口板支持不低于4路BNC输入/输出可任意设置通道，4路输出通道，支持2个SFP模块插槽。 10.配置不低于12组光收发模块,满足不低于24路HD-SDI信号收发功能，光模块要求支持AutoSFP，支持热插拔，符合SMPTE 297-2006，支持SFF-8472诊断功能，符合Class 1 21CFR and IEC60825-1 激光安全等级。 11.要求光发模块支持DVB-ASI，支持标清/高清/3G-SDI信号传输，光输出波长可选，单模，兼容多模，光功率0到3dBm，采用DFB 激光器。 12.要求光收模块支持采用3G/HD/SD-SDI 长距离光收器模块，自动识别高/标清数字视频信号，光输入波长支持1260nm~1620nm，单模，兼容多模，光灵敏度-22至-19dBm。最大光输入不低于-3dBm。 13.配置以太网媒体转换板卡，要求支持12Gbit/s，支持光功率监测，可提供18个CWDM波长，支持10路DIP开关，GPI，WEB控制。要求配套接口板支持4路BNC输入/输出可任意设置通道，4路输出通道，支持2个SFP模块插槽。 14.配置千兆以太网模块，满足不低于2路MPTS IP信号传输，模块要求支持AutoSFP，支持热插拔，符合IEEE 802.3：2005，支持RJ45接口，支持SFF-8472诊断功能，支持1000BASE-T/LX千兆以太网信号传输。支持选配具有WDM功能，可单芯双向传输的SFP模块，满足光纤资源少，以及长距离传输使用需求。 15.配置千兆以太网收发器，与千兆以太网模块配套工作,要求支持AutoSFP，支持热插拔，符合IEEE 802.3Z千兆以太网（1,25Gbps）1000BASE-LX，支持SFF-8472诊断功能，符合Class 1 21CFR and IEC60825-1 激光安全等级。要求符合MSA-SFP规范的要求，采用1310nm Fabry-Perot激光器，单模，兼容多模，光输出功率-9至-3dBm，光消光比9dB。光灵敏度-19至-18dBm。最大光输入-3dBm。 | 39.52 |
| 15 | 总控去网络综合机房光机■ | 2台 |  | 1.▲要求采用1RU模块化机箱，槽位支持不低于4个卡模块，2个无源光模块，支持外同步接口。 2.配置冗余电源及国标电源线。 3.▲要求支持：光学转换、CWDM光学链路、光学分布和传输、添加/删除/传递网络、IP转换、从1个到32个通道/帧、支持Tx、Rx和收发器SFP，支持各种视频、音频和数据标准，超高帧密度。可随时通过AutoSFP在不更改机箱的情况下，变换设备的收、发状态。 4.要求支持TCP/IP连接的WEB浏览器控制，支持统一网管的控制，支持SNMP v1/v2的标准Mib库用于第三方集成。 5.要求支持以太网 TCP/IP连接，支持WEB控制，控制界面支持仪表板，可进行信号传输模式的快速调整，支持光信号检测和电路监控功能，支持软件升级，支持系统报警日志功能。 6.▲要求支持内置SD卡存储，支持配置文件修改保存，内置用户手册，便于操作查看。 7.要求设备支持软硬件升级，硬件方面支持不更换机箱，只更换相应类型的板卡和SFP模块就可支持多种信号类型。后续可升级支持多路信号的复用传输，适配支持波分复用。 8.要求设备支持多点传输链路的组网传输，支持组成光纤环网，并且支持主备双光环网，重要节点支持光学2选1备份，光环网中支持不低于16路信号的同时传输。每个节点的信号都可以传输到其他节点。要求支持每个节点可单独设置信号的传输模式，支持信号的ADD/DROP/PASS。 9.配置板卡，要求可通过配置不同SFP，支持3G/HD/SD-SDI、ASI、MADI、以太网、CWDM、HDMI、CVBS信号，输入自动均衡，输出带再生时钟，可提供18个CWDM波长，支持10路DIP开关，GPI，WEB控制。要求配套接口板支持不低于4路BNC输入/输出可任意设置通道，4路输出通道，支持2个SFP模块插槽。 10.配置不低于4组光收发模块,满足不低于7路HD-SDI信号收发功能，光模块要求支持AutoSFP，支持热插拔，符合SMPTE 297-2006，支持SFF-8472诊断功能，符合Class 1 21CFR and IEC60825-1 激光安全等级; 11.要求光发模块支持DVB-ASI，支持标清/高清/3G-SDI信号传输，光输出波长可选，单模，兼容多模，光功率0到3dBm，采用DFB 激光器。 12.要求光收模块支持采用3G/HD/SD-SDI 长距离光收器模块，自动识别高/标清数字视频信号，光输入波长支持1260nm~1620nm，单模，兼容多模，光灵敏度-22至-19dBm。最大光输入不低于-3dBm。 | 15.76 |
| 16 | 总控去媒资光机■ | 2台 |  | 1.▲要求采用1RU模块化机箱，槽位支持不低于4个卡模块，2个无源光模块，支持外同步接口。 2.配置冗余电源及国标电源线。 3.▲要求支持：光学转换、CWDM光学链路、光学分布和传输、添加/删除/传递网络、IP转换、从1个到32个通道/帧、支持Tx、Rx和收发器SFP，支持各种视频、音频和数据标准，超高帧密度。可随时通过AutoSFP在不更改机箱的情况下，变换设备的收、发状态。 4.要求支持TCP/IP连接的WEB浏览器控制，支持统一网管的控制，支持SNMP v1/v2的标准Mib库用于第三方集成。 5.要求支持以太网 TCP/IP连接，支持WEB控制，控制界面支持仪表板，可进行信号传输模式的快速调整，支持光信号检测和电路监控功能，支持软件升级，支持系统报警日志功能。 6.▲要求支持内置SD卡存储，支持配置文件修改保存，内置用户手册，便于操作查看。 7.要求设备支持软硬件升级，硬件方面支持不更换机箱，只更换相应类型的板卡和SFP模块就可支持多种信号类型。后续可升级支持多路信号的复用传输，适配支持波分复用。 8.要求设备支持多点传输链路的组网传输，支持组成光纤环网，并且支持主备双光环网，重要节点支持光学2选1备份，光环网中支持不低于16路信号的同时传输。每个节点的信号都可以传输到其他节点。要求支持每个节点可单独设置信号的传输模式，支持信号的ADD/DROP/PASS。 9.配置板卡，要求可通过配置不同SFP，支持3G/HD/SD-SDI、ASI、MADI、以太网、CWDM、HDMI、CVBS信号，输入自动均衡，输出带再生时钟，可提供18个CWDM波长，支持10路DIP开关，GPI，WEB控制。要求配套接口板支持不低于4路BNC输入/输出可任意设置通道，4路输出通道，支持2个SFP模块插槽。 10.配置不低于2组光收发模块,满足不低于2路HD-SDI信号收发功能，光模块要求支持AutoSFP，支持热插拔，符合SMPTE 297-2006，支持SFF-8472诊断功能，符合Class 1 21CFR and IEC60825-1 激光安全等级。 11.要求光发模块支持DVB-ASI，支持标清/高清/3G-SDI信号传输，光输出波长可选，单模，兼容多模，光功率0到3dBm，采用DFB 激光器。 12.要求光收模块支持采用3G/HD/SD-SDI 长距离光收器模块，自动识别高/标清数字视频信号，光输入波长支持1260nm~1620nm，单模，兼容多模，光灵敏度-22至-19dBm。最大光输入不低于-3dBm。 | 9.77 |
| 17 | 总控去综合机房光机■ | 2台 |  | 1.▲要求采用1RU模块化机箱，槽位支持不低于4个卡模块，2个无源光模块，支持外同步接口。 2.配置冗余电源及国标电源线。 3.▲要求支持：光学转换、CWDM光学链路、光学分布和传输、添加/删除/传递网络、IP转换、从1个到32个通道/帧、支持Tx、Rx和收发器SFP，支持各种视频、音频和数据标准，超高帧密度。可随时通过AutoSFP在不更改机箱的情况下，变换设备的收、发状态。 4.要求支持TCP/IP连接的WEB浏览器控制，支持统一网管的控制，支持SNMP v1/v2的标准Mib库用于第三方集成。 5.要求支持以太网 TCP/IP连接，支持WEB控制，控制界面支持仪表板，可进行信号传输模式的快速调整，支持光信号检测和电路监控功能，支持软件升级，支持系统报警日志功能。 6.▲要求支持内置SD卡存储，支持配置文件修改保存，内置用户手册，便于操作查看。 7.要求设备支持软硬件升级，硬件方面支持不更换机箱，只更换相应类型的板卡和SFP模块就可支持多种信号类型。后续可升级支持多路信号的复用传输，适配支持波分复用。 8.要求设备支持多点传输链路的组网传输，支持组成光纤环网，并且支持主备双光环网，重要节点支持光学2选1备份，光环网中支持不低于16路信号的同时传输。每个节点的信号都可以传输到其他节点。要求支持每个节点可单独设置信号的传输模式，支持信号的ADD/DROP/PASS。 9.配置板卡，要求可通过配置不同SFP，支持3G/HD/SD-SDI、ASI、MADI、以太网、CWDM、HDMI、CVBS信号，输入自动均衡，输出带再生时钟，可提供18个CWDM波长，支持10路DIP开关，GPI，WEB控制。要求配套接口板支持不低于4路BNC输入/输出可任意设置通道，4路输出通道，支持2个SFP模块插槽。 10.配置不低于4组光收发模块,满足不低于7路HD-SDI信号收发功能，光模块要求支持AutoSFP，支持热插拔，符合SMPTE 297-2006，支持SFF-8472诊断功能，符合Class 1 21CFR and IEC60825-1 激光安全等级。 11.要求光发模块支持DVB-ASI，支持标清/高清/3G-SDI信号传输，光输出波长可选，单模，兼容多模，光功率0到3dBm，采用DFB 激光器。 12.要求光收模块支持采用3G/HD/SD-SDI 长距离光收器模块，自动识别高/标清数字视频信号，光输入波长支持1260nm~1620nm，单模，兼容多模，光灵敏度-22至-19dBm。最大光输入不低于-3dBm。 13.配置以太网媒体转换板卡，要求支持12Gbit/s，支持光功率监测，可提供18个CWDM波长，支持10路DIP开关，GPI，WEB控制。要求配套接口板支持4路BNC输入/输出可任意设置通道，4路输出通道，支持2个SFP模块插槽。 14.配置千兆以太网模块，满足不低于1路MPTS IP信号传输，模块要求支持AutoSFP，支持热插拔，符合IEEE 802.3：2005，支持RJ45接口，支持SFF-8472诊断功能，支持1000BASE-T/LX千兆以太网信号传输。支持选配具有WDM功能，可单芯双向传输的SFP模块，满足光纤资源少，以及长距离传输使用需求。 15.配置千兆以太网收发器，与千兆以太网模块配套工作,要求支持AutoSFP，支持热插拔，符合IEEE 802.3Z千兆以太网（1,25Gbps）1000BASE-LX，支持SFF-8472诊断功能，符合Class 1 21CFR and IEC60825-1 激光安全等级。要求符合MSA-SFP规范的要求，采用1310nm Fabry-Perot激光器，单模，兼容多模，光输出功率-9至-3dBm，光消光比9dB。光灵敏度-19至-18dBm。最大光输入-3dBm。 | 18.55 |
| 18 | 总控去移动频道光机■ | 4台 |  | 1.▲要求采用1RU模块化机箱，槽位支持不低于4个卡模块，2个无源光模块，支持外同步接口。 2.配置冗余电源及国标电源线。 3.▲要求支持：光学转换、CWDM光学链路、光学分布和传输、添加/删除/传递网络、IP转换、从1个到32个通道/帧、支持Tx、Rx和收发器SFP，支持各种视频、音频和数据标准，超高帧密度。可随时通过AutoSFP在不更改机箱的情况下，变换设备的收、发状态。 4.要求支持TCP/IP连接的WEB浏览器控制，支持统一网管的控制，支持SNMP v1/v2的标准Mib库用于第三方集成。 5.要求支持以太网 TCP/IP连接，支持WEB控制，控制界面支持仪表板，可进行信号传输模式的快速调整，支持光信号检测和电路监控功能，支持软件升级，支持系统报警日志功能。 6.▲要求支持内置SD卡存储，支持配置文件修改保存，内置用户手册，便于操作查看。 7.要求设备支持软硬件升级，硬件方面支持不更换机箱，只更换相应类型的板卡和SFP模块就可支持多种信号类型。后续可升级支持多路信号的复用传输，适配支持波分复用。 8.要求设备支持多点传输链路的组网传输，支持组成光纤环网，并且支持主备双光环网，重要节点支持光学2选1备份，光环网中支持不低于16路信号的同时传输。每个节点的信号都可以传输到其他节点。要求支持每个节点可单独设置信号的传输模式，支持信号的ADD/DROP/PASS。 9.配置板卡，要求可通过配置不同SFP，支持3G/HD/SD-SDI、ASI、MADI、以太网、CWDM、HDMI、CVBS信号，输入自动均衡，输出带再生时钟，可提供18个CWDM波长，支持10路DIP开关，GPI，WEB控制。要求配套接口板支持不低于4路BNC输入/输出可任意设置通道，4路输出通道，支持2个SFP模块插槽。 10.配置不低于14组光收发模块,满足不低于22路HD-SDI信号收发功能，光模块要求支持AutoSFP，支持热插拔，符合SMPTE 297-2006，支持SFF-8472诊断功能，符合Class 1 21CFR and IEC60825-1 激光安全等级。 11.要求光发模块支持DVB-ASI，支持标清/高清/3G-SDI信号传输，光输出波长可选，单模，兼容多模，光功率0到3dBm，采用DFB 激光器。 12.要求光收模块支持采用3G/HD/SD-SDI 长距离光收器模块，自动识别高/标清数字视频信号，光输入波长支持1260nm~1620nm，单模，兼容多模，光灵敏度-22至-19dBm。最大光输入不低于-3dBm。 | 49.52 |
| 19 | 12G基带信号传输配件■ | 1批 |  | 1.机箱利旧 2.配置4K智能传输板卡，信号格式兼容12G/6G/3G/HD/SD-SDI，支持 12Gbit/s 的数字格式，支持光功率监测，且可同时提供18个CWDM波长，支持10路DIP开关，GPI，WEB控制。支持AutoSFP功能的光模块,支持点到点系统的光信号发射与接收，支持1张板卡完成2路12G的4K信号传输，支持12G-SDI/4k单光纤链路传输。要求配套接口板支持4路BNC输入/输出可任意设置通道，4路输出通道，支持2个SFP模块插槽。 3.配置4K输入模块，满足不低于2路12G基带信号（4K)传输，配套4K信号板卡使用，支持AutoSFP功能的光模块,支持点到点系统的光信号发射，支持1张板卡完成2路12G的4K信号传输，支持12G-SDI/4k单光纤链路传输。要求支持AutoSFP，支持热插拔，符合SMPTE ST 2082，ST 2081，ST 424M，ST 292M和ST 259，支持HD-BNC 连接器，内置时钟恢复器。 4.配置4K输出模块，满足不低于2路12G基带信号（4K)传输，配套4K信号板卡使用，支持AutoSFP功能的光模块,支持点到点系统的光信号接收，支持1张板卡完成2路12G的4K信号传输，支持12G-SDI/4k单光纤链路传输。要求支持AutoSFP，支持热插拔，符合SMPTE ST 2082，ST 2081，ST 424M，ST 292M和ST 259，支持HD-BNC 连接器，支持自动均衡和时钟恢复。 5.配置SFP 4K光发模块，要求支持AutoSFP，支持热插拔，符合SMPTE ST 2082-1，ST 2081-1,424M，292M，297-2006，支持SFF-8472诊断功能，符合Class 1 21CFR and IEC60825-1 激光安全等级。要求支持标清/高清/3G/6G 和 12G-SDI信号传输，支持4k和8k的UHDTV信号传输，光输出波长1310nm，单模，兼容多模，光功率-8.2到2dBm，采用DFB激光器。 6.配置SFP 4K光收模块，要求支持AutoSFP，支持热插拔，符合SMPTE ST 2082-1，ST 2081-1,424M，292M，297-2006，支持SFF-8472诊断功能，符合Class 1 21CFR and IEC60825-1 激光安全等级。要求采用双通道4K光收模块，要求支持标清/高清/3G/6G 和 12G-SDI信号传输，光输入波长1260nm~1620nm，单模，兼容多模，光灵敏度-18到-14dBm，最大光输入0dBm。 | 8.40 |
| 20 | IP光传输器 | 26对 |  | 1.要求支持双向传输1路10/100/1000M以太网信号，IP网络接口支持RJ45。 2.要求光纤类型：单模光纤，光纤数量：1根，光纤接口：FC/APC，传输距离：0-20公里。 3.要求采用19英寸1U标准机箱，内置双电源，带LCD液晶面板。 | 15.65 |
| 21 | 下一代防火墙(AF)◆ | 2台 |  | 一、性能参数： 1、性能指标：网络层吞吐量≥100Gbps，应用层吞吐量≥40Gbps。 并发连接数≥2000W，新建连接数≥80W。 2、硬件指标：产品采用多核并行处理架构，内存≥96GB，2U规格。存储≥960GB。冗余电源。网口配置≥4个千兆电口+4个千兆光口+8个万兆光口+2个40G光口。 二、功能参数： 1、产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。支持链路健康检查功能，可基于多种协议对链路可用性进行探测。支持链路聚合功能，可以将多个物理链路组合成一个性能更高的逻辑链路接口。 2、支持多链路出站负载，可基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及地域来进行选路的策略路由选路功 3、产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。支持IPv6访问控制策略设置，基于IPv6的IP地址、服务、域名、应用、时间等条件设置访问控制策略。 4、产品支持IPsec VPN和SSL VPN功能，为满足组网兼容性，IPSec VPN需支持IKEv1和IKEv2协议，可实现和第三方VPN的对接。 5、产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量实现线路自动切换。 6、产品支持对不少于9880种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。 7、产品支持基于IP对象的会话控制策略，实现并发连接数的合理限制。支持多维度安全策略设置，可基于时间、用户、应用、IP、域名等内容进行安全策略设置。 8、支持DDoS防护策略，可对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护。支持异常包攻击防御，异常包攻击类型至少包括Ping of Death、Teardrop、Smurf、Land、WinNuke等攻击类型。 9、产品可扩展防病毒模块，支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 10、产品可扩展对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于12层压缩文件病毒检测与处置。 11、▲产品支持入侵防御功能，预定义漏洞特征数量超过9000种。（提供产品界面截图并加盖生产厂家公章） 12、产品支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 13、▲产品支持对常见Web应用攻击防御，攻击类型至少支持跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型，产品预定义Web应用漏洞特征库超过4000种。（提供产品界面截图并加盖生产厂家公章） 14、▲产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测。（提供产品界面截图并加盖生产厂家公章） 15、支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更账号，并对变更内容记录日志。（提供产品界面截图并加盖生产厂家公章） 16、▲产品可扩展主动诱捕功能，通过伪装业务诱捕内外网的攻击行为并联合云蜜罐获取黑客信息，并自动封锁高危 IP，可设置封锁时长，时长范围3-10分钟。（提供产品界面截图并加盖生产厂家公章） | 101.400 |
| 22 | 内网防火墙 | 2台 |  | 一、性能参数： 1、性能指标：网络层吞吐量≥40Gbps，应用层吞吐量≥25Gbps。 并发连接数≥420W，新建连接数≥19W。 2、硬件指标：产品采用多核并行处理架构，内存≥16GB，1U规格。存储≥256GB。冗余电源。网口配置≥16个千兆电口+6个万兆光口。 二、功能参数： 1、产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。支持链路健康检查功能，可基于多种协议对链路可用性进行探测。支持链路聚合功能，可以将多个物理链路组合成一个性能更高的逻辑链路接口。 2、支持多链路出站负载，可基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及地域来进行选路的策略路由选路功 3、产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。支持IPv6访问控制策略设置，基于IPv6的IP地址、服务、域名、应用、时间等条件设置访问控制策略。 4、产品支持IPsec VPN和SSL VPN功能，为满足组网兼容性，IPSec VPN需支持IKEv1和IKEv2协议，可实现和第三方VPN的对接。 5、产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量实现线路自动切换。 6、产品支持对不少于9880种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。 7、产品支持基于IP对象的会话控制策略，实现并发连接数的合理限制。支持多维度安全策略设置，可基于时间、用户、应用、IP、域名等内容进行安全策略设置。 8、支持DDoS防护策略，可对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护。支持异常包攻击防御，异常包攻击类型至少包括Ping of Death、Teardrop、Smurf、Land、WinNuke等攻击类型。 9、产品可扩展防病毒模块，支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 10、产品可扩展对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于12层压缩文件病毒检测与处置。 11、▲产品支持入侵防御功能，预定义漏洞特征数量超过9000种。（提供产品界面截图并加盖生产厂家公章） 12、产品支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 13、▲产品支持对常见Web应用攻击防御，攻击类型至少支持跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型，产品预定义Web应用漏洞特征库超过4000种。（提供产品界面截图并加盖生产厂家公章） 14、▲产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测。（提供产品界面截图并加盖生产厂家公章） 15、支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更账号，并对变更内容记录日志。（提供产品界面截图并加盖生产厂家公章） 16、▲产品可扩展主动诱捕功能，通过伪装业务诱捕内外网的攻击行为并联合云蜜罐获取黑客信息，并自动封锁高危 IP，可设置封锁时长，时长范围3-10分钟。（提供产品界面截图并加盖生产厂家公章） | 54.600 |
| 23 | 全接口安全隔离盒子 | 8台 |  | 1、桌面型安全防护设备，可用于计算机导入/导出各类文件时对计算机进行安全防护，防止计算机在使用移动存储设备进行各类文件导入/导出时的病毒侵入，同时通过设置的导入/导出文件检测规则，有效防止各类非法文件被导入到计算机。 2、输入接口:涵盖各专业、IT 主流接口。 ▲3、广电专业接口:内置P2、SXS专业读卡器摄影业专业接口:CF专业读卡器通用存储卡接口:SD、TF读卡器通用IT接口:USB 3.0，Type-C。 4、支持文件深度检测及过滤规则。 5、支持高级文件隔离映射技术。 6、支持基础黑/白名单过滤规则。 7、文件夹级集中导入导出。 | 34.400 |
| 24 | 网闸 | 2台 |  | 一、性能参数： 1、性能指标：吞吐量≥5Gbps，最大并发连接数≥50万，系统延迟≤1ms 2、硬件指标：2U规格。配置冗余电源。配置≥6个千兆电口+4个千兆光口。单主机硬件内存≥4GB，硬盘容量≥64GB SSD。 二、功能参数： 1、采用2+1系统架构即内网单元+外网单元+FPGA专用隔离硬件。不能采用网线等形式直通，采用基于linux内核的多核多线程专用安全操作系统，加固内核。 2、设备支持透明、代理及路由三种工作模式，管理员可依据实际网络状况进行相应的部署。 3、▲支持多种关系型数据库通信，数据库种类包括：ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE，支持SQL语句的白名单。（提供产品界面截图并加盖生产厂家公章） 4、▲系统支持数据库同步应用，支持ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE、DB2、POSTGRESQL等多种主流国外数据库的同步和国产达梦数据库、人大金仓数据库的同步。（提供产品界面截图并加盖生产厂家公章） 5、支持TCP应用层数据单向传输的控制，保证TCP应用数据的0 反馈，以满足二次防护对数据传输的安全性需求。 6、支持DCS/SCADA生产网络与办公网络之间的OPC应用数据的传输。支持同步、异步监测数据的传输，只需绑定固定的一个起始端口即可满足动态端口的数据传输。 7、支持根据时间自动切换的安全策略。支持时间段以24小时制，支持以星期为周期，支持指定时间点一次性运行。 8、系统提供ping ,traceroute ,TCP端口探测、抓包等工具方便管理员在配置策略或调整网络时排查问题。 9、产品内置各类应用支持模块，无须用户增加投资，功能模块至少包含：邮件模块、安全浏览模块、视频交换模块、数据库访问模块、数据库同步模块、文件交换模块、OPC模块、MODBUS模块、WINCC模块、组播代理模块、用户自定义应用模块等各类应用模块,并可控制相应应用协议的的动作、参数、内容。 | 30.000 |
| 商务条款 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1.服务响应时间：中标人提供每周7天×24小时的技术支持和服务，接到报修电话后12 小时内派维修工程师到现场进行故障处理。接到通知后未能12小时内做出实质性响应，则采购人有权采取一切补救措施，由此产生的一切费用由中标人承担。如果出现技术问题或故障，中标人应按投标文件承诺提供相应的服务和技术支持。中标人需保证硬件设备的及时维修和更换。 2.质保期：所有设备免费质保期不少于两年，自买、卖双方签署《验收合格报告》之日起计算。 |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起 25 日内 |  |  |
| 交付时间及地点 |  |  | 1. 合同签订后40个工作日内将本标项中的设备送达采购人指定地点。 2.满足安装调试条件后进入设备安装和系统集成阶段，配合系统集成商 90 个日历日内完成全部安装调试。 3.项目最终验收的交付地点为广西广播电视台。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 中标人为中小企业的： 1.预付款：合同生效后30个工作日内，采购人支付中标人合同总价的30%； 2.到货付款：本标项中不低于合同总价60%的货物送至采购人指定地点后15个工作日内支付合同总价的5 %； 3.全部货物送至采购人指定地点后15个工作日内支付合同总价5%； 4.初验付款：按甲方程序进行系统初验并由采购人给中标人开具《设备开通报告》后15个工作日内支付合同总价的25%； 5.终验付款：全部货物试运行终验合格后15个工作日内支付合同总价的25%； 6.整体项目验收合格后一年内无质量问题期满后15个工作日内支付的合同总价的 10 %。 7.发票要求：每一次支付，中标人收到货款之日起三个工作日内将正式合法有效的增值税专用发票开具给采购人。 中标人为非中小企业的： 1.预付款：合同生效后30个工作日内，采购人支付中标人合同总价的10%； 2.到货付款：本标项中不低于合同总价60%的货物送至采购人指定地点后15个工作日内支付合同总价的5%； 3.全部货物送至采购人指定地点后15个工作日内支付合同总价的5%； 4.初验付款：按甲方程序进行系统初验并由采购人给中标人开具《设备开通报告》后15个工作日内支付合同总价的20%； 5.终验付款：全部货物试运行终验合格后15个工作日内支付合同总额的50%； 6.整体项目验收合格后一年内无质量问题期满后15个工作日内支付的合同总价的10%。 7.发票要求：每一次支付，中标人收到货款之日起三个工作日内将正式合法有效的增值税专用发票开具给采购人。 注：投标人自身为中小企业的，应提交《中小企业声明函》并填写相应内容。 |  |  |
| 履约保证金 |  |  | 1.履约保证金金额：按中标金额的 2 %收取，并于合同签订前提交至采购人以下指定账户 开户名称：广西广播电视台 开户银行：中国银行南宁市新竹路支行 银行账号：626257498303 2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票，或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 3.履约保证金退付的方式、时间及条件：履约保证金在中标人按合同约定的项目验收交付正常运行一年后，由中标人向采购人提供《采购项目合同验收书》及《采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件），甲方在收到合格材料后15个工作日内如数退还（不计利息）。 4.不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。 |  |  |
| 产品授权文件 |  |  | 如有，请提供。 |  |  |
| 验收 |  |  | 1）中标人提供全部的技术资料，技术文件应包括系统文件、软件系统支持文件、安装和测试文件、维护和操作文件及中标人认为必要的其他技术文件（为方便采购人进行维护操作，中标人应提供全套技术文件的电子版）。 2）提供设备和配套件的清单、技术参数及生产单位名录。 3）系统初验按招标方程序进行。系统初验结束后，中标人应将初验记录整理后的文件完整移交给采购人。如发生采购人抽查测试结果与提供测试记录不符时，采购人应对中标人发现的质量缺陷做重新处理，处理后采购人仍需进行测试，直到满足技术规范的要求后，采购人给中标人开具《设备开通报告》，工程投入试运行。 4）试运行：试运行期为30天。在试运行期内，必要时中标人应派专业技术人员现场保障。如果发现由于中标方的责任造成任何设备系统的功能和性能不符合技术规范书的要求，或由于设备故障的发生导致设备停止运行，或与初验记录不一致的情况时，中标方应承诺在12小时内作出响应，并及时给予修复，所有费用亦由中标方承担，同时相应顺延试运行期。 终验：试运行期圆满结束后，系统无任何质量差错等情况下方可进行最终验收。并由双方确定终验时间。买、卖双方约定合同产品检验期自交货日起至终验通过之日止。买、卖双方约定合同产品免费质保期自双方签署《设备开通报告》之日起计算。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1.1、投标人就《货物需求一览表》中全部内容作完整唯一报价，不完整响应或拆分投标的将导致投标无效。 1.2、本项目投标应以人民币报价。 1.3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 1.4、本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、行政规费与税费、产品检验检测、操作人员培训费、管理费、验收费、质保期技术支持及运行维护费用、招标代理服务费等与本项目相关的一切费用。 1.5.投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。 2.投标时请提供售后服务承诺书：明确保修期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等。 3.投标人必须承诺设备验收合格后免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保有1～2人能熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障。 4.设备必须是全新、完整、未使用过的产品。设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点。清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的设备外观或内部的损坏，供货商应负责更换。若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 5.安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。设备安装后，广西广播电视台按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。供应商应向采购人提供详细的验收收标准、验收手册。 6.采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录，对违反合同条款和不按合同要求履约的或被使用科室有效投诉2次，每事项每次扣罚履约金的10%。 ▲7.采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到招标文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该中标单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失，视情况采购人将违约情况上报政府采购监督管理部门。 8.相关的系统设计和设备选型，应符合以下标准或规范： 1）同步：PTP符合SMPTE-2059-1, SMPTE-2059-2规范，黑场符合RP-168规范。 2）SDI符合：SMPTE 259M、SMPTE 292M、SMPTE 296M、SMPTE 372M、SMPTE 425M，SMPTE 2082，SMPTE 2036。 3）SDI-IP：符合ST2022-6、ST 2110系列规范，符合ST2022-7链路保护规范。 4）音频：支持模拟、AES3/EBU，AES67（ST2110-30）等格式。 5）SDI-IP流管理规范：支持NMOS IS-04，IS-05规范。 6）GY/T 134-1998 数字电视图像质量主观评价方法。 7）GY/T 155-2000 高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值。 8）GY/T 157-2000 演播室高清晰度电视数字视频信号接口。 9）GY/T 158—2000演播室数字音频信号接口（等效于ITU-R BS.647-2）。 10）GY/T 160—2000数字分量演播室接口中的附属数据信号格式。 11）GY/T 161—2000数字电视附属数据空间内数字音频和辅助数据的传输规范。 12）GY/T 165-2000 电视中心播控系统数字播出通路技术指标和测量方法。 13）GB/T 17975-2000运动图像及其伴音信号的通用编码标准。 14）GB／T17975.3-2002信息技术，运动图像及其伴音信号的通用编码第3部分音频。 15）ITU-R BT.2020 规范了超高清电视节目制作与交换参数值，包括分辨率、帧率、色域、量化比特、扫描格式等。 16）ITU-R BT.2100 规范了高动态范围电视节目制作与交换参数值，定义了PQ和HLG两条曲线及其相互转换。 17）国家广播电视总局其他有关高清晰度及标准清晰度数字电视设备和系统的标准。 18）国家广播电视总局关于4K超高清电视节目制作技术实施指南（2020 版） 19）国家广播电视总局其他有关省级电视台建设的标准。 20）国家关于电器设备使用的其他有关电气标准。 ▲9.本项目的核心产品为“标的名称”带◆的产品（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）。 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，均相同时，由采购人随机抽取），其他同品牌投标人不作为中标候选人。 10.本分标“标的名称”带■的产品已办理政府采购进口产品相关手续，投标人可选择进口产品参与投标，投标人的投标报价必须为指定交货地点的现场交货价格，必须包含关税、报关通关等所有相关费用。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。其余产品不接受进口产品参与投标，如供应商有采用进口产品参与投标，则本分标投标无效。 |  |  |

分标4

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 |  | 技术参数及配置 | 分项预算合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电视墙显示屏 |  |  |  |  |
| 1 | 超窄缝拼接屏◆ | 65套 |  | 1、支持7*24小时不间断使用； 2、▲整屏尺寸：55寸显示系统， 3、背光系统平均无故障使用时间≥50000小时； 4、▲单屏边框要求：物理拼接缝隙不大于0.88mm； 5、采用液晶显示技术，物理分辨率≥1920×1080； 6、亮度≥500cd/㎡； 7、静态对比度≥1100：1； 8、色位≥10bit； 9、可视角度≥178° 10、响应时间≤8ms, 满足图像准确快速显示，无拖尾现象； 11、具备DisplayPort 1.2 x 2、HDMI 2.0 x 2、DVI x 1、VGA x 1、复合视频x 1，并且具备DisplayPotr1.2和HDMI2.0输出接口； 12、带宽至少达到600MHz，至少兼容3840*2160@60Hz和4096x2160@24Hz分辨率信号输入； 13、屏幕亮度、黑场、白场、色域范围等参数均可以广电级光学单位进行精度调节； 14、支持残影防护功能； 15、具备高温防护措施 16、支持色彩管理功能，通过显示器自带色彩管理软件，连接主流的色度计或分光光度计，可对显示器的色彩空间，亮度，黑场，色温，Gamma进行半自动校准，并能自动生成ICC文件; 17、具有CECP、CCC、FCC、CE、CB认证。 | 243.75 |
| 2 | 配套横条屏系统 | 1套 |  | - 横条屏 10条 1、与电视墙配套的横条屏系统，长度覆盖整个电视墙(实际尺寸根据设计效果要求) 2、用于电视墙上方效果展示，具体尺寸需要根据物理空间布局设计电视墙的形式 3、▲点间距≤1.25mm；屏体尺寸依据电视墙尺寸定制；整屏分辨率宽≥2816点，高≥288点； 4、像素密度：≥640000点/平方； 5、模组尺寸：320×180mm，底壳材质：铝； 6、视角：水平视角≥175°，垂直视角≥175°； 7、亮度：0-600cd/㎡无级可调，支持手动/自动/程控调节； 8、对比度： 5000:1； 9、刷新频率：≥3840Hz,无屏闪、无抖动现象； 10、功耗：峰值功耗≤450W/㎡；平均功耗≤150W/㎡ 11、模组表面绝缘：绝缘电阻应当为5000MQ 12、色温调节范围：800K-20000K范围可调； 13、波长偏差：为了保证色彩一致性发光点RGB芯片主基色波长偏差≤2nm； 14、墨色一致性：△E0.2，反光率≤3%； 15、安全性：支持加密输出，避免信号恶意切断及输入，确保显示安全性； 16、显示模组响应时间：≤1毫秒，处理延时≤1帧； - 横条屏控制系统 一套 1、配套的横条屏控制系统 2、为保证系统稳定性，显示屏系统与显示屏须为同一品牌或能兼容使用（提供兼容性技术说明） 3、最大支持600万点以上显示带载； 4、支持最多4路视频接口输入，支持最多16路网口输出至显示屏； 5、支持多屏管理功能，在多屏管理页面，将多个显示屏管理组合起来，以方便亮度调节及监控的统一管理； 6、具备远程开关机、场景切换、参数设置等功能。 7、多屏控制：系统可以对多个显示屏进行独立控制，支持信号源在多个显示屏中共享的功能 | 42 |
| 二 | 电视墙 |  |  |  |  |
| 1 | 超窄缝拼接屏幕电视墙系统 | 1套 |  | 一、超窄缝拼接屏幕电视墙 21组 1、专业定制超窄缝拼接屏幕电视墙 2、需要根据物理空间布局设计电视墙的形式，以满足拼接屏的安装美观且达到与值班工位的对应关系 3、定制电视墙，需要采用精密安装技术保证配套的超窄边显示屏保证最小拼缝安装 4、金属机架结构采用优质钢结构材料专业现场定制。 5、产品有合理承托方式，方便设备安装与维护，保证散热通风，方便监看，整体与控制台风格统一。 二、电视墙底部基础 21组 1、电视墙底部基础处理 2、包含电视墙底架，电视墙底部固定 三、配件 1套 1、配套完整电视墙系统安装的必须配件及辅材 | 43.50 |
| 三 | 控制台 |  |  |  |  |
| 1 | 播出控制台及配套物件 | 1套 |  | 一、控制台 29个 1、专业控制台单联左右直线宽度及前后深度和整体造型及席位数量等均须按照用户需求进行定制化设计。 2、▲专业控制台工作台面到地面距离为750 mm；台面设计5U可镶嵌设备斜坡（规格最终根据使用空间来定制化深化设计生产）。 3、▲专业控制台单联宽度不超过535mm。 4、▲专业控制台配置标准19英寸机柜。 5、专业控制台须满足人机工程学要求。 6、为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷轧钢板材料 7、▲控制台台面板应使用抗倍特面板加耐磨层加工，整体厚度应不低于12mm。 8、控制台木质件表面贴面层，耐污染、耐湿热、耐干热应达到5级，抗冲击不低于1级； 9、控制台整体按GB20286-2006附录C做燃烧测试等级达到阻燃1级。 10、控制台应通过地震试验测试达到9级抗震烈度标准。 二、配件 一套 1、满足控制台安装设备附件（包括但不限于托架、盲板、螺丝等所有安装所需的附件） 三、侧板装饰 3块 1、定制侧板装饰板，要求设计一定造型 2、板材制作符合相关标准，使用的防火材料要满足防火等级要求，采用环保材料进行制作，保障使用人员的健康安全。 3、控制台的外观主要包括颜色和造型方面，要求和室内环境相契合，从而提升整体效果 | 48.30 |
| 2 | 1号岗控制台及配套物件 | 1套 |  | 一、1号岗控制台 1套 - 专业控制台单联左右直线宽度及前后深度和整体造型及席位数量等均须按照用户需求进行定制化设计。 2、▲专业控制台工作台面到地面距离为750 mm,台面设计5U可镶嵌设备斜坡（规格最终根据使用空间来定制化深化设计生产）。 3、专业控制台尺寸根据实际设计效果要求。 4、▲专业控制台配置标准19英寸机柜。 5、专业控制台须满足人机工程学要求。 6、为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷轧钢板材料 7、▲控制台台面板应使用抗倍特面板加耐磨层加工，整体厚度应不低于12mm。 9、控制台木质件表面贴面层，耐污染、耐湿热、耐干热应达到5级，抗冲击不低于1级； 9、控制台整体按GB20286-2006附录C做燃烧测试等级达到阻燃1级。 10、控制台应通过地震试验测试达到9级抗震烈度标准。 二、1号岗配件 1套 满足控制台安装设备需要的所有附件（包括但不限于托架、盲板、螺丝等所有安装所需的附件） 三、工作椅 18个 1、满足项目需求的工作椅，考虑牢固性、舒适性、美观性 | 20.84 |
| 3 | 显示器支架 | 37个 |  | 1、满足本项目控制台设备所需的显示器支架，要求从安装稳定性及美观度来考虑。 | 1.93 |
| 4 | KVM切换器系统 | 1套 |  | 一、KVM切换器16进1出 4个 满足本项目设备所需的KVM切换器，不低于以下技术规格要求： 1、1RU标准机架式安装 2、▲端口数量：16进1出 3、端口类型：HDMI+USB 4、最大支持分辨率：1920x1440 - KVM切换器4进1出 9个 满足本项目所需的KVM切换器，不低于以下技术规格要求： 1、端口数量：4进1出 2、端口类型：VGA+USB | 1.85 |
| 5 | KVM延长器 | 32个 |  | 满足本项目设备所需的KVM延长器，不低于以下技术规格要求： 1、最大距离：不少于150米 2、端口类型：VGA+USB | 10.80 |
| 四 | 展示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 技术展示终端 | 23台 |  | 不低于以下技术规格要求： 1、▲屏幕尺寸：24英寸 2、屏幕比例：16:9 3、屏幕刷新率：60Hz 4、面板：IPS技术 5、接口：Type-C，DP，HDMI，USB扩展/充电 ； 分辨率：1920*1080 | 4.49 |
| 2 | 高清监视终端 | 10台 |  | 高清监视终端，不低于以下技术规格要求： 1、▲屏幕尺寸: 21.5〞 屏显比例: 16:9 分辨率: 1920×1080 2、色深:16.7M 视角:178°H×178° 亮度:250cd/㎡ 对比度: 1000:1 2、2路3G/HD/SD-SDI输入, 带有SDI环出, 支持SMPTE425-AB 4:4:4 12bit及2K信号； 3、1路HDMI输入，1路DVI输入兼容HDMI/VGA信号, 1路复合输入带环出, 1路YUV输入带环出； 4、SDI和HDMI信号都支持波形图、矢量图、直方图同时显示； 5、暗部细节查看功能；左右声道选择； 6、支持SDI信号16路嵌入音频表水平/垂直两种显示方式，支持音频相位功能； 7、支持HDMI信号2路嵌入音频表水平/垂直两种显示方式； | 12.80 |
| 3 | 播出展示终端 | 3台 |  | 不低于以下技术规格要求： 1、屏幕尺寸：24英寸 2、面板：IPS技术 3、分辨率：1920*1200 4、对比度：1000:1屏幕刷新率：60Hz 5、屏幕比例：16:10 6、接口：DP，HDMI，DVI，VGA | 0.78 |
| 4 | 12G-SDI 4K监视终端 | 1台 |  | 不低于以下技术规格要求： 1、▲屏幕尺寸：24英寸, 屏幕宽高比：16:9, 分辨率：3840×2160, 2、色深：1.07B，视角：178°H×178°V，亮度300nit，对比度1000:1； ▲3、1路 12G-SDI 视频输入与环出 (向下兼容 6G/3G/HD/SD-SDI); 4、2路 3G/HD/SD-SDI视频输入，2路环通输出； 5、12G-SDI 单链路 4K SDI 信号最大支持 4096x2160 60p 格式; 6、支持 SQD 和 2SI 格式 4K 信号; 7、1路 HDMI 2.0 输入和 1路 SDI SFP+ 光纤模块接口输入; 8、支持多种画面显示模式: 4K 模式/四画分模式/高清单画面模式; 8、四画分模式支持SDI/HDMI 不同格式&频率信号同时混合显示; | 3.84 |
| 5 | 40寸展示终端 | 5台 |  | 不低于以下技术规格要求： 1、屏幕尺寸：40英寸 2、屏幕分辨率：1920x1080 3、响应时间：4ms 4、屏幕比例：16:9 5、HDMI1.4接口数：2个 6、USB2.0接口数：2个 | 2.60 |
| 五 | 大屏显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 媒体信号发送接收系统 | 1套 |  | 智控协作平台，包含但不限于以下设备，不低于以下技术规格要求： 一、超高清媒体信号发送器(SDI 4K）2口 1个 1、▲每个单元支持2路12G-SDI视频输入 2、支持纯分布式架构； 3、支持光纤架构； 4、支持压缩/无压缩视频格式； 5、支持10G速率SFP模块； 6、支持1机2卡，传输板支持2张输入卡； 7、支持可触摸面板 8、支持4路SFP+光口； 9、双电源冗余； 10、支持双板卡结构 11、支持2路4K60输入； 12、支持2路4K60输出； 二、高清媒体信号发送器(3G-SDI)4口 15个 1、▲每个单元支持4路3G-SDI视频输入 2、支持纯分布式架构； 3、支持光纤架构； 4、支持压缩/无压缩视频格式； 5、支持10G速率SFP模块； 6、支持1机2卡，传输板支持2张输入卡； 7、支持可触摸面板 8、支持4路SFP+光口； 9、双电源冗余； 10、支持双板卡结构 三、超高清信号发送器(HDMI 4K)2口 5个 1、▲每个单元支持2路HDMI 4K视频输入 2、支持坐席管理 3、支持纯分布式架构； 4、支持光纤架构； 5、支持压缩/无压缩视频格式； 6、支持10G速率SFP模块； 7、支持1机2卡，传输板支持2张输入卡； 8、支持可触摸面板 9、支持4路SFP+光口； 10、双电源冗余； 11、支持双板卡结构 四、超高清信号接收器(HDMI 4K)2口 1个 1、▲每个单元支持2路HDMI 4K视频输出 2、支持坐席管理 3、支持纯分布式架构； 4、支持光纤架构； 5、支持压缩/无压缩视频格式； 6、支持10G速率SFP模块； 7、支持1机2卡，传输板支持2张输入卡； 8、支持可触摸面板 9、支持4路SFP+光口； 10、双电源冗余； 11、支持双板卡结构 | 56.20 |
| 2 | 信号处理系统 | 1套 |  | 一、一体化光纤拼接处理器 1个 1、▲要求满足现场63块屏幕的拼接输出 2、支持光纤直接输入、超高清媒体接收器（卡）插入。 3、支持图像开窗、窗口叠加、窗口漫游、窗口缩放、字符叠加、保存场景、读取场景、图像截取功能。 4、支持拼接输出同步、无撕裂。 5、支持 EDID 编辑功能。 6、支持多个不同分辨率的显示器错位拼接、不规则拼接、多个拼接屏任意布局。 光纤输入卡： 1、支持1个光纤接口,10Gb SFP+接口; 2、支持1路模拟音频输出，3.5mm音频接口; 3、支持1路4K60的视频接收，或者支持3路1080P60视频的接收；对1080P60信源使用非压缩技术，对4K超高清60P基带信号采用无压缩或者无损压缩。 4、支持4路TTL电平RGB并行数据输出； 5、支持音柱叠加显示 输出卡： 1、支持单个 HDMI 输出板卡开 8 个窗口。 2、支持4路HDMI，1080P60Hz信号拼接输出。 二、可视化运维管理软件 1套 1、可视化运维管理软件,包含：网络设备节点拓扑图；交换机的运行状态：设备系统实时状态展示：发送终端统计；接受终端统计；坐席统计；运行日志；故障节点自动报警提示等 三、可视化服务终端 1台 1、采用国产自主安全可控 CPU，处理速度可达 528MHz。 2、具备 2 路 1000Mbps 标准 RJ45 网络接口，支持本地及远程多样控制方式，可实现全网络管控。 3、支持 SNMP 通信协议，支持计算机、坐席设备、交换机等 SNMP 设备的可视化管控。 4、采用嵌入式硬件架构，稳定可靠，可以 7×24 小时不间断运行 四、可视化控制终端 1台 1、10.8英寸智能语音平板电脑6GB+128GB 全网通版，配置可视化控制终端软件 五、可视化中控软件 1套 1.支持用户登录功能，用户管理，用户权限管理 2.支持可视化中控界面显示，支持可编辑的显示界面 3.支持灯光、窗帘、雾化玻璃、灵动台、调音台等 4.支持网络，串口，继电器，PLC等设备的管理控制。 六、可视化中控管理终端 1台 硬件要求： 1、1U机架式小型主机 2、8个串口，2个千兆网口，1个HDMI输出，2个USB键盘鼠标，1个电源指示灯，1个开机按键，1个12v电源。 软件要求： 1、可实现网络设备节点拓扑图：实时的交换机状态、包括交换机与节点的连接状态、连接端口、在线离线状态等； 2、交换机的运行状态：温度、功率、实时流量折线图 | 67.00 |
| 3 | 基带信号多画面分割器 | 12台 |  | 1、接口：支持16路3G/HD/SD-SDI输入。 2、支持2路HDMI输出和2路3G/HD-SDI多画面输出。 3、单屏16画面任意分割 4、支持16路模拟立体声输入、1个网口、1个RS-485串口。 5、支持边框显示、双UMD、双TALLY功能、8路音频UV表 6、支持TSL V3.1、TSL V4.0和TSL V5.0协议动态源名随动 7、具备主备冗余电源 8、支持多种视音频故障检测，支持视音频报警项检测及门限控制。 9、物理规格：标准1RU设备。 | 99.36 |
| 4 | 交换机及其它配件 | 1批 |  | 一、万兆交换机（4台） 1.交换容量：交换容量4Tbps， 2.转发性能：转发性能2000Mpps,， 3.硬件规格：支持双电源 4.接口规格：实配10GE 光口端口数量48个,实配100 GE 光接口≥6个；支持Mini USB Console 接口 5.三层功能：支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 6.建议选择H3C产品 二、万兆光模块（273个） 1.能够配套上述万兆交换机使用 2.传输速率：10.3Gb/s 3.传输距离：10千米 4.接口：LC-LC 5.光纤类型：单模 三、千兆光转电模块(5个) 1. 能够配套上述万兆交换机使用 2. 接口类型：RJ45 四、其他 提供足够的信号转换器、线缆及其他配件以满足大屏控制系统设计要求 | 40.22 |
| 5 | 安装调试 | 1项 |  | 需要原厂厂家的专业安装及调试 | 10.00 |
| 六 | 播控大厅机柜 |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜及生根底座 | 6个 |  | 满足系统设计用电需要的配电柜，不低于以下技术规格要求： 一．配电柜 6个 1、▲19英寸广电专用标准机柜，600*1100 42RU可用高度空间 2、含底架绝缘层、钢化玻璃门、金属后门、左右侧板，配电柜含电压电流表箱、主空开箱、分空开箱组成、电源表箱，电压表、电流表采用数字综合智能表形式，并且具有电能计量功能表箱选用辅助电源数字综合智能表，三相四线。 3、总空开箱，使用路数及规格均满足系统设计要求， 4、其中总空开选用 国际知名品牌塑壳4P热磁保护空气断路器，额定125A为主开关， 5、分空开箱，所有器件均选用品牌产品，其中微型断路器选用的是适应高感性负载和较大冲击电流场合，适合广电设备的D型断路器，使用路数及规格均满足系统设计要求. 二．生根底座6个 配电柜生根底座，固定配电柜。 | 44.30 |
| 七 | 设备机房机柜 |  |  |  |  |
| 1 | 标准机柜及配套物件 | 1套 |  | 一、标准机柜 25个 1、▲19英寸广电专用标准机柜，600*1100 42RU可用高度空间 2、标配后对开网孔门、左右绑线排、接地铜条 二、生根底座 43个 1、机柜生根底座 三、配件 1套 1、满足新增配电柜及标准机柜安装设备所需附件（包括但不限于托架、盲板、支架、绑线杆、螺丝等所有安装设备所需的附件） 四、原有机柜配套补充 28套 1、满足原有机柜配套补充（包括但不限于托架、盲板、支架、绑线杆、螺丝等所有安装设备所需的附件） | 31.02 |
| 2 | 抽拉式KVM切换器 | 6个 |  | 1、标配USB接头线缆 2、抽拉式机身设计-整合17”LCD屏幕与KVM控制切换器与单一抽拉式机身， 3、1U 标准19”机架式安装，支持软件更新、支持多国语言 | 7.29 |
| 八 | 整体配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配电系统集成 | 1项 |  | 1、对整个机房系统的配电做出规划及设计，需配备本项目所需配电系统内所需所有护套线、配件、辅料等一切材料 2、完成所有配电柜、设备柜、设备系统的配电电源工程，同时要完成立式电源、横式电源，所有电源插头改造及部分设备电源线补齐及更换 | 36.00 |
| 九 | 播总控机房基础调整 |  |  |  |  |
| 1 | 接地系统 | 1套 |  | 1、接地系统（播出大厅及设备机房）每台设备机柜接地端子（选用国标双色线、冷压端子）连接机房地板下工艺地网及上载控制间内的控制台等。 | 3.90 |
| 2 | 机房工艺基础 | 1项 |  | 1、机房工艺桥架及线槽为新增机柜线槽与原有线槽链接完成及原有进出线槽的更改增加。（播控大厅信号线、电源线线槽铺设） | 7.00 |
| 3 | 基础调整 | 1项 |  | 1、设备机房静电地板部分更换（通风地板）静电地板切割，播控大厅机柜、电视墙、控制台静电地板切割开孔、机房吊顶铝扣板修补(电源主电缆施工造过程中会破坏吊顶) | 6.00 |
| 4 | 工具 | 1批 |  | 1、满足项目施工所需要的工具一批 | 1.50 |
| 5 | 工具文件柜 | 6组 |  | 满足工具及文件存放的文件档案柜，不低于以下技术规格要求： 1、类别：工具文件柜 2、柜门及机柜门材质：钢柜 | 1.5 |
| 十 | 编单区域 |  |  |  |  |
| 1 | 编单工作台及配套物件 | 1套 |  | 一、配套工作台A 1套 1、▲定制工作台，4500mm x 1400mm工作台，下方安装设备柜定制控制台，安装滑轨托盘方便操作录像机等 2、须按照用户需求进行定制化设计。专业控制台工作台面到地面距离为750 mm,专业控制台须满足人机工程学要求， 主体框架结构应使用优质冷轧钢板材料 3、▲控制台台面板应使用抗倍特面板加耐磨层加工，整体厚度应不低于12mm。 二、配套工作台B 1套 1、▲定制工作台，6400mm x 1400mm工作台，下方安装设备柜下方安装设备柜定制控制台，安装滑轨托盘方便操作录像机等 2、须按照用户需求进行定制化设计。专业控制台工作台面到地面距离为750 mm,专业控制台须满足人机工程学要求， 主体框架结构应使用优质冷轧钢板材料 3、▲控制台台面板应使用抗倍特面板加耐磨层加工，整体厚度应不低于12mm。 三、配套工作椅 20个 1、满足项目需求的工作椅，考虑牢固性、舒适性、美观性 | 28.82 |
| 2 | 编单展示终端 | 20 |  | 满足项目设备需求的专用24寸编单展示终端，不低于技术规格要求： 1、▲屏幕尺寸：24英寸 2、面板：IPS技术 3、分辨率：1920*1200 4、对比度：1000:1屏幕刷新率：60Hz 5、屏幕比例：16:10 6、接口：DP，HDMI，DVI，VGA | 5.20 |
| 3 | 玻璃房 | 1 |  | 1、含三面钢化（大于等于12mm）玻璃墙安装(包括玻璃固定底座、玻璃门上部固定)、两扇玻璃门安装，及相关门禁系统安装 | 9.00 |
| 十一 | 上载区整备 |  |  |  |  |
| 1 | 接地系统 | 1 |  | 1、接地系统（上载控制间及设备机房）每台设备机柜接地端子（选用国标双色线、冷压端子）连接机房地板下工艺地网及上载操作间内的控制台等。 | 2.40 |
| 2 | 配电路由系统 | 1 |  | 1、包含从上游配电系统引入本系统的主备电源主缆2、提供线缆及相应的配套辅料3、提供线缆铺设及集成 | 6.00 |
| 3 | 上载机房原有机柜配套补充 | 一套 |  | 一、托架、支架、绑线 18套 1、每台利旧机柜提供足量的托架、支架、绑线杆等以满足系统需求 二、配件 1套 1、提供上述未提及的机房整备所需其他配件，以满足系统需求 三、防水托盘 3套 1、机房所有机柜上方做防水处理，避免空调水泄露导致系统故障 | 6.94 |
| 4 | 温湿度报警器 | 1 |  | 1、机房温湿度报警器 2、温湿度超标后提供电话报警 | 0.10 |
| 5 | 服务费 | 1 |  | 5年平台服务费+电话流量费 | 0.10 |
| 6 | 上载控制台及配套物件 | 一套 |  | 一、配套控制台A 3套 1、专业控制台单联左右直线宽度及前后深度和整体造型及席位数量等均须按照用户需求进行定制化设计。 2、▲专业控制台工作台面到地面距离为750 mm,台面设计5U可镶嵌设备斜坡（规格最终根据使用空间来定制化深化设计生产）。 3、▲专业控制台尺寸800mm*1800mm。 4、▲专业控制台两侧配置标准19英寸机柜。 5、专业控制台须满足人机工程学要求。 6、为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷轧钢板材料 7、▲控制台台面板应使用抗倍特面板加耐磨层加工，整体厚度应不低于12mm。 8、控制台木质件表面贴面层，耐污染、耐湿热、耐干热应达到5级，抗冲击不低于1级； 9、控制台整体按GB20286-2006附录C做燃烧测试等级达到阻燃1级。 10、控制台应通过地震试验测试达到9级抗震烈度标准。 二、配套控制台B 9套 1、专业控制台单联左右直线宽度及前后深度和整体造型及席位数量等均须按照用户需求进行定制化设计。 2、▲专业控制台工作台面到地面距离为750 mm,台面设计5U可镶嵌设备斜坡（规格最终根据使用空间来定制化深化设计生产）。 2、▲专业控制台尺寸800mm*1200mm。 3、▲专业控制台两侧配置标准19英寸机柜。 4、专业控制台须满足人机工程学要求。 5、为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷轧钢板结构 6、▲控制台台面板应使用抗倍特面板加耐磨层加工，整体厚度应不低于12mm。 7、控制台木质件表面贴面层，耐污染、耐湿热、耐干热应达到5级，抗冲击不低于1级； 8、控制台整体按GB20286-2006附录C做燃烧测试等级达到阻燃1级。 10、控制台应通过地震试验测试达到9级抗震烈度标准。 三、配件 1套 1、提供上述未提及的控制间整备所需其他配件，以满足系统需求 四、装饰 1套 1、定制侧板装饰板 ，要求设计一定造型 2、板材制作符合相关标准，使用的防火材料要满足防火等级要求，采用环保材料进行制作，保障使用人员的健康安全。 3、控制台的外观主要包括颜色和造型方面，要求和室内环境相契合，从而提升整体效果 五、配套工作椅 12个 1、满足项目需求的工作椅，考虑牢固性、舒适性、美观性 | 35.59 |
| 7 | 专用配套维修桌 | 1 |  | 1、定制维修桌，尺寸根据现场实际宽度 | 0.10 |
| 8 | 展示终端 | 12 |  | 不低于以下技术规格要求： 1、▲屏幕尺寸：24英寸 2、面板：IPS技术 3、分辨率：1920*1200 4、对比度：1000:1屏幕刷新率：60Hz 5、屏幕比例：16:10 6、接口：DP，HDMI，DVI，VGA | 3.12 |
| 9 | 上载机房配电系统集成 | 1 |  | 1、对整个机房系统的配电做出规划及设计，需配备本项目所需配电系统内所需所有护套线、配件、辅料等一切材料 2、完成所有配电柜、设备柜、设备系统的配电电源工程，同时要完成立式电源、横式电源，所有电源插头改造及部分设备电源线补齐及更换 | 4.50 |
| 10 | 子钟 | 1 |  | 1、4寸双联日历子钟，宽度720mm，高度320mm | 0.72 |
| 11 | 显示系统挂架 | 3 |  | 1、55寸液晶显示系统挂架(墙挂) | 0.06 |
| 十二 | 播出系统线缆及接插件 |  |  |  |  |
| 1 | 基带播出系统音视频系统线缆 | 1 |  | 提供足够数量的线缆线材以满足系统设计要求，包括但不限于以下部分： 1、高清/超高清跳线器、跳线绳； 2、高清/超高清同轴线缆、连接器、终结电阻； 3、五类/六类网线、水晶头、各种异形接头； 4、线缆制作工具及插拔工具； | 94.30 |
| 2 | 编解码传输部分线缆及接插件 | 1 |  | 提供足够数量的线缆线材以满足系统设计要求，包括但不限于以下部分： 1、高清/超高清同轴线缆、连接器、终结电阻； 2、五类/六类网线、水晶头、各种异形接头； 3、DS3线缆、控制线缆、D型头及各种异形接头； | 15.00 |
| 3 | 光传输部分线缆 | 1 |  | 提供足够数量的线缆线材以满足系统设计要求，包括但不限于以下部分： 1、 长距离地埋重铠层绞式光纤线 2、 光跳纤、集束分支缆、适配器、衰减器 3、 ODF光配柜、光配盒 4、 提供所有光缆熔纤 5、 提供所有光缆铺设、绑扎等系统集成服务 6、 提供4套与原有光传输系统兼容的光收发板卡、模块及接口板 | 68.32 |
| 4 | 横式电源 | 254 |  | 1、8孔横式新国标电源插排, 2、输入电流不低于16A/250V 3、输出不低于10A | 13.71 |
| 5 | 立式电源 | 88 |  | 1、16孔竖式新国标电源插排, 2、输入电流：32A/250V ， 3、输出配置10A | 9.55 |
| 6 | 自动电源切换器 | 26 |  | 1、满足本项目电视墙设备所需的自动电源切换器。 2、额定电流不低于16A ； 3、典型转换时间不高于8ms； 4、带前面板液晶显示屏 | 7.81 |
| 7 | 播出文件系统线缆 | 1 |  | 提供足够数量的线缆线材以满足系统设计要求，包括但不限于以下部分： 1、五类/六类网线、水晶头、各种异形接头； 2、控制线缆、D型头及各种异形接头； | 21.00 |
| 8 | 上载系统线缆 | 1 |  | 提供足够数量的线缆线材以满足系统设计要求，包括但不限于以下部分： 1、高清/超高清同轴线缆、连接器、终结电阻； 2、五类/六类网线、水晶头、各种异形接头； 3、控制线缆、D型头及各种异形接头； | 7.89 |
| 9 | 辅助设施 | 1 |  | 1、提供足够数量的辅助设施满足系统设计要求 | 15.00 |
| 十三 | 整体系统安装集成服务 |  |  |  |  |
| 1 | 系统技术集成 | 1 |  | 包括： 1、机柜、控制台、电视墙安装 2、播出基带系统7频道视音频线缆、网线及其他特制线缆布线、制作、焊接、测试及绑扎 3、播控系统设备布局设计，网线、控制线缆及其他特制线缆布线、制作、焊接、测试及绑扎 4、播出文件系统布局设计，布线、制作、绑扎、调试、标签等工作。 5、编解码传输系统布局设计，布线、制作、绑扎、调试、标签等工作。 6、上载系统布局设计，布线、制作、绑扎、调试、标签等工作。 7、涉及系统集成所需的其他辅助材料及费用 | 162.00 |
| 商务条款 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1.服务响应时间：中标人提供每周7天×24小时的技术支持和服务，接到报修电话后12 小时内派维修工程师到现场进行故障处理。接到通知后未能12小时内做出实质性响应，则采购人有权采取一切补救措施，由此产生的一切费用由中标人承担。如果出现技术问题或故障，中标人应按投标文件承诺提供相应的服务和技术支持。中标人需保证硬件设备的及时维修和更换。 2.质保期：所有设备免费质保期不少于两年，自买、卖双方签署《验收合格报告》之日起计算。 |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起 25 日内 |  |  |
| 交付时间及地点 |  |  | 1. 合同签订后40个工作日内将本标项中的设备送达采购人指定地点。 2.满足安装调试条件后进入设备安装和系统集成阶段，配合系统集成商 90 个日历日内完成全部安装调试。 3.项目最终验收的交付地点为广西广播电视台。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 中标人为中小企业的： 1.预付款：合同生效后30个工作日内，采购人支付中标人合同总价的30%； 2.到货付款：本标项中不低于合同总价60%的货物送至采购人指定地点后15个工作日内支付合同总价的5 %； 3.全部货物送至采购人指定地点后15个工作日内支付合同总价5%； 4.初验付款：按甲方程序进行系统初验并由采购人给中标人开具《设备开通报告》后15个工作日内支付合同总价的25%； 5.终验付款：全部货物试运行终验合格后15个工作日内支付合同总价的25%； 6.整体项目验收合格后一年内无质量问题期满后15个工作日内支付的合同总价的 10 %。 7.发票要求：每一次支付，中标人收到货款之日起三个工作日内将正式合法有效的增值税专用发票开具给采购人。 中标人为非中小企业的： 1.预付款：合同生效后30个工作日内，采购人支付中标人合同总价的10%； 2.到货付款：本标项中不低于合同总价60%的货物送至采购人指定地点后15个工作日内支付合同总价的5%； 3.全部货物送至采购人指定地点后15个工作日内支付合同总价的5%； 4.初验付款：按甲方程序进行系统初验并由采购人给中标人开具《设备开通报告》后15个工作日内支付合同总价的20%； 5.终验付款：全部货物试运行终验合格后15个工作日内支付合同总额的50%； 6.整体项目验收合格后一年内无质量问题期满后15个工作日内支付的合同总价的10%。 7.发票要求：每一次支付，中标人收到货款之日起三个工作日内将正式合法有效的增值税专用发票开具给采购人。 注：投标人自身为中小企业的，应提交《中小企业声明函》并填写相应内容。 |  |  |
| 履约保证金 |  |  | 1.履约保证金金额：按中标金额的 2 %收取，并于合同签订前提交至采购人以下指定账户 开户名称：广西广播电视台 开户银行：中国银行南宁市新竹路支行 银行账号：626257498303 2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票，或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 3.履约保证金退付的方式、时间及条件：履约保证金在中标人按合同约定的项目验收交付正常运行一年后，由中标人向采购人提供《采购项目合同验收书》及《采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件），甲方在收到合格材料后15个工作日内如数退还（不计利息）。 4.不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。 |  |  |
| 产品授权文件 |  |  | 如有，请提供。 |  |  |
| 验收 |  |  | 1）中标人提供全部的技术资料，技术文件应包括系统文件、软件系统支持文件、安装和测试文件、维护和操作文件及中标人认为必要的其他技术文件（为方便采购人进行维护操作，中标人应提供全套技术文件的电子版）。 2）提供设备和配套件的清单、技术参数及生产单位名录。 3）初验：系统初验按采购人程序进行。系统初验结束后，中标人应将初验记录整理后的文件完整移交给采购人。如发生采购人抽查测试结果与提供测试记录不符时，采购人应对中标人发现的质量缺陷做重新处理，处理后采购人仍需进行测试，直到满足技术规范的要求后，采购人给中标人开具《设备开通报告》，工程投入试运行。 4）试运行：试运行期为30天。在试运行期内，必要时中标人应派专业技术人员现场保障。如果发现由于中标方的责任造成任何设备系统的功能和性能不符合技术规范书的要求，或由于设备故障的发生导致设备停止运行，或与初验记录不一致的情况时，中标方应承诺在12小时内作出响应，并及时给予修复，所有费用亦由中标方承担，同时相应顺延试运行期。 5）终验：试运行期圆满结束后，系统无任何质量差错等情况下方可进行最终验收。并由双方确定终验时间。买、卖双方约定合同产品检验期自交货日起至终验通过之日止。买、卖双方约定合同产品免费质保期自双方签署《设备开通报告》之日起计算。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1.1、投标人就《货物需求一览表》中全部内容作完整唯一报价，不完整响应或拆分投标的将导致投标无效。 1.2、本项目投标应以人民币报价。 1.3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 1.4、本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、行政规费与税费、产品检验检测、操作人员培训费、管理费、验收费、质保期技术支持及运行维护费用、招标代理服务费等与本项目相关的一切费用。 1.5.投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。 2.投标时请提供售后服务承诺书：明确保修期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等。 3.投标人必须承诺设备验收合格后免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保有1～2人能熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障。 4.设备必须是全新、完整、未使用过的产品。设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点。清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的设备外观或内部的损坏，供货商应负责更换。若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 5.安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。设备安装后，广西广播电视台按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。供应商应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。 6.采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录，对违反合同条款和不按合同要求履约的或被使用科室有效投诉2次，每事项每次扣罚履约金的10%。 ▲7.采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到招标文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该中标单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失，视情况采购人将违约情况上报政府采购监督管理部门。 8.相关的系统设计和设备选型，应符合以下标准或规范： ITU-RBT.601-2数字电视编码标准； GB3171-1995PAL-D制电视广播技术规范； GD/J037-2011《广播电视相关信息系统安全等级保护定级指南》 GD/J038—2011《广播电视相关信息系统安全等级保护基本要求》 GB/T17881-1999《广播电视光缆干线同步数字体系（SDH）传输接口技术规范》GB/T17953-2000《4：2：2数字分量图像信号的接口》 GB/T17975.1-2000《信息技术运动图像及其伴音信号的通用编码第1部分系统》 GB/T17975.2-2000《信息技术运动图像及其伴音信号的通用编码第2部分视频》 GY/T158-2000《演播室数字音频信号接口》 GY/T160-2000《数字分量演播室接口中的附属数据信号格式》 GY/T161-2000《数字电视附属数据空间内数字音频和辅助数据的传输规范》 GY/T162-2000《可升级至高清晰度电视串行接口中作为附属数据信号的24比特数字音频格式》 GY/T163-2000《数字电视附属数据空间内时间码和控制码的传输格式》 GY/T164-2000《演播室串行数字光纤传输系统》 GY/T165-2000《电视中心播控系统数字播出通路技术指标和测量方法》 GY/T167-2000《数字分量演播室的同步基准信号》 GY/Z174-2001《数字电视广播业务信息规范》 国家广播电影电视总局有关数字电视设备系统的标准； 国家广播电影电视总局有关省级以上电视台建设的标准； 国家关于电器设备使用的其他有关标准； 其他广播电视音视频相关标准及规范。 BS743接地规范 CCITT有关标准 EN50173关于ClassE六类布线的最新要求 ISO/IEC 11801：2002 Ed2.0《建筑及建筑群结构化综合布线系统国际标准》 ISO/IEC17799信息安全管理操作规则 GB 4943.1-2011《信息技术设备安全》第1部分：通用要求 GB 50052-2009《供配电系统设计规范》 GB 50054-2011《低压配电设计规范》 GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》 GB 50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB 50174-2008《电子信息系统机房设计规范》 GB 50311-2007《综合布线系统工程设计规范》 GB 50312-2007《综合布线系统工程验收规范》 GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50462-2008《电子信息系统机房施工及验收规范》 GB/T 2887-2000《电子计算机场地通用规范》 GB/T 50314-2006《智能建筑设计标准》 GYJ42‐1989《广播电视中心技术用房容许噪声标准》 GYJ43‐1990《广播电视中心技术用房室内环境要求（温度、湿度、照明）》 国家关于电器设备使用的其他有关标准 其他机房工艺及环控相关标准及规范 GB/T 7269-2008《电子设备控制台的布局、形式和基本尺寸》 GB/T 3047.1-1995《面板、架和柜的基本尺寸系列》 GB/T 13547-1992《工作空间人体尺寸》 GB/T 16251-2008《工作系统设计的人类工效学原理》 GB/T 11253-2007《碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带》 GB/T 708-2006《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量即允许偏差》 GB/T 1182-2008《产品几何技术规范（GPS）几何公差形状、方向、位置和跳动公差标准》 GB/T 1958-2004《产品几何量技术规范（GPS）形状和位置公差检测规定》 GB/T2424.25-2000《电工电子产品环境试验第三部分试验导则地震试验方法》 GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》 GB/T3768-1996《声压法测定噪声源声功率级反射面上方采用包络测量表面的简易法》 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》 GBT3325-2008《金属家具通用技术条件》 Greenguard《室内空气质量认证》 CE《技术协调与标准化新方法指令》 EN13501-1:2007+A1:2009《建筑制品和构件的火灾分级》 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T20284-2006《建筑材料或制品的单体燃烧试验》 GB/T8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》 GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板》 GB/T 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB-T 9386《计算机软件测试文档编制规范》 GB 8566《信息技术软件生存周期过程》 GB 8567《计算机软件文档编制规范》 GA 371-2001《计算机信息系统实体安全技术要求》 GB/T 18018-2007《路由器安全技术要求》 GB/T 18019-1999 《信息技术包过滤防火墙安全技术要求》 GB/T 18020-1999 《信息技术应用级防火墙安全技术要求》 GB/T 18336.1.2.3-2008《信息技术安全性评估准则第1.2.3部分》 总局令62号《广播电视安全播出管理规定-电视中心实施细则》 ▲9.本项目的核心产品为“标的名称”带◆的产品（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）。 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，均相同时，由采购人随机抽取），其他同品牌投标人不作为中标候选人。 10.本分标“标的名称”带■的产品已办理政府采购进口产品相关手续，投标人可选择进口产品参与投标，投标人的投标报价必须为指定交货地点的现场交货价格，必须包含关税、报关通关等所有相关费用。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。其余产品不接受进口产品参与投标，如供应商有采用进口产品参与投标，则本分标投标无效。 11、本分标“标的名称”带▲的技术指标为实质性技术要求，不满足的视为无效投标。 |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）。《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档。微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业。交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业。仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业。信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务。其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入。限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替。限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替。农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替。其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

- 第三章  投标人须知

- 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求 | 详见招标公告。 |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 详见招标公告。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 本项目不接受联合体投标 |
| 7.2 | 是否允许分包 | ☑不允许分包。 □允许分包： 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 8.4 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的获得参加评标资格的投标人或获得中标人推荐资格的确定方式 | □随机抽取（采用最低评标价法，投标报价相同时；采用综合评分法，评审得分相同时。） □其他方式： ☑采用综合评分法，评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，均相同时，由采购人随机抽取。 □采用最低评标价法，投标总报价相同时，由采购人随机抽取。 |
| 8.5 |  |  |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在招标公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.5 | 是否组织标前答疑会 | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照复印件等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供有效身份证正反面复印件。（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料（2022年8月至提交投标文件截止时间内任意一个月的依法缴纳税收的凭据复印件。依法免税的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2022年8月至提交投标文件截止时间内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]。（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人财务状况报告（提供2021或2022年度经审计的财务报告复印件或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者投标人自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）。（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标资格声明函（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理） 6、联合体投标协议书（格式后附）。（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。 注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件作无效投标处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）。（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）。（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标保证金提交凭证。（如有要求，则必须提供，否则作无效投标处理） 5、商务条款偏离表（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理） 6、投标人情况介绍（格式自拟）。 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法和评标标准”提供有关证明材料）。 注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1、技术需求偏离表（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理） 2、项目实施方案（包括但不限于拟投入实施人员、售后服务承诺、技术培训等）（格式自拟）。 3、投标产品技术证明资料（包括但不限于投标产品说明书、出厂标准、质量检测报告等）（格式自拟）。 4、投标产品销售业绩或使用情况及证明资料（格式自拟）。 5、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务（格式自拟）。 6、投标人对本项目的合理化建议（格式自拟）。 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1、投标函（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理） 3、中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者投标人属于监狱企业的证明材料（格式后附）。（如有请提供） 4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定） ☑投标报价包含验收费用 □投标报价不包含验收费用 |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日。 |
| 18 | 投标保证金金额 | □本项目不需要缴纳投标保证金。 ☑本项目需要缴纳投标保证金，相关要求如下： 1.投标保证金的缴纳方式：详见招标公告 2.投标保证金的金额：详见招标公告 3.投标保证金采用银行转账缴纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则作无效投标处理。 4.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等缴纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则作无效投标处理。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 5.缴纳投标保证金指定账户：详见招标公告。 6.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳投标保证金，其缴纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定缴纳方式缴纳的，或者未足额缴纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现金方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。（注：按照本招标文件“第六章 投标文件格式”编写，第六章未附格式的，由投标人自行拟定。） |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 无 |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 5 项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑ 技术分得分高的优先、商务分得分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序。 □ 采取随机抽取的方式确定。 |
| 35 | 履约保证金金额 | □ 本项目不需要缴纳履约保证金。 ☑ 本项目需要缴纳履约保证金，相关要求如下： 1.履约保证金金额：按项目中标总金额的 2 %（若中标人为中小企业，则收取的履约保证金数额为政府采购合同金额的2%）。 2.履约保证金递交方式：中标人在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。 3.履约保证金退付方式、时间及条件：符合《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》桂财采〔2022〕30号 文件要求的，按照相关要求执行，中标人在签订合同之前，足额提交履约保证金。未提交履约保证金的，不予签订合同。履约保证金自项目验收合格后，待中标供应商履行完质保义务后无息退还。 4.履约保证金指定账户：中标后采购人提供。 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，鼓励采购人在与中标人签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的材料 | 电子采购合同需要中标人通过有效CA证书进行电子签名与签章（适用于签订电子合同的情形） 委托代理人负责签订合同的，须携带有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。（适用于签订纸质合同的情形） |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）名称：广西广播电视台 联系电话：0771-2091996 通讯地址：广西南宁市民族大道73号 （2）名称：广西科联招标中心有限公司 联系电话：0771-3486228 通讯地址：广西科联招标中心有限公司307室（广西南宁市大学东路170号广西农机研究院内） |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日（北京时间）上午8时00分到12时00分，下午15时00分到18时00分。 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、通讯地址： 名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 地址：南宁市桃源路69号广西财政大厦7楼 联系电话：0771-2189091 |
| 40 | 采购代理服务费支付方式 | ☑本项目采购代理服务费由中标人在签订合同前，以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付： 。 □本项目不收取采购代理服务费。 |
|  | 采购代理服务费收取标准 | ☑以项目（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第40.2条规定的收费计算标准（货物类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费： 。 |
|  | 采购代理服务费收款账户信息 | 开户名称：广西科联招标中心有限公司 开户银行：中国工商银行南宁市高新科技支行 银行账号：2102111229300032105 开户行行号：102611011101 |
| 41.1 | 解释 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法和评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释。同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准。同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的实物印章或投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 3.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 4.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 5.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 6.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数。所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节 投标人须知正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为本投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处。中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标。报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

8.5使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

8.6非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系。

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事。

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人。

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。或者不同投标人报名的IP地址一致的。或者编制投标文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人。

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件。

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件。

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容。

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动。

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标。

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标。

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告。

第二章 采购需求。

第三章 投标人须知。

第四章 评标方法和评标标准。

第五章 拟签订的合同文本。

第六章 投标文件格式。

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原招标公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清。否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人。不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。澄清或者更正公告在招标公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不再另行通知，所有潜在投标人应密切关注招标公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位。招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投项目的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价。投标人必须就所投项目的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还，退还方式如下：

##### （1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件退还手续。

##### 18.2.2中标人的投标保证金自采购合同签订之日起4个工作日内退还，退还方式同本须知正文第18.2.1，或者转为中标人的履约保证金。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的。

（2）未按规定提交履约保证金的。

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的。

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的。

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的。

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云”平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“政采云”平台将拒收。

22.2“政采云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由采购代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台依法抽取评审专家，如采购代理机构未按规定抽取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购。

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人在规定的时间内自行将投标文件在线解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件在线解密。投标文件未按时解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标人报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示。

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的。（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”平台做接口，采购人或者采购代理机构可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的。

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性。不得向外界透露任何与评标有关的内容。任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行。评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标作无效处理。

28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法和评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的。

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的。

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的。

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的。

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1采购人在收到评标委员会出具的评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人。否则应当重新开展采购活动。

30.3中标人无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标人确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标人发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并依法确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以依法确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其未通过的原因。采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

##### 35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36.签订合同

36.1中标人在中标通知书发出之日起，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。（适用于签订纸质合同的情形）

中标人在中标通知书发出之日起，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。（适用于签订纸质合同的情形）

36.2采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。（适用于签订电子合同的情形）

采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容签订。（适用于签订纸质合同的情形）

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件。也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

37.政府采购合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复。对招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构受理并负责答复。对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）。

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定。

（3）在质疑有效期限内提起质疑。

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动。

（5）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出。

（6）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得。

（7）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话。

（2）质疑项目的名称、编号。

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求。

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）。

（5）必要的法律依据。

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由。对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复。

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动。认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动。否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商。否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等。

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料。

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求。

（4）事实依据。

（5）法律依据。

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字。投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商。

（2）提起投诉前已依法进行质疑。

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定。

（4）在投诉有效期限内提起投诉。

（5）同一投诉事项未经财政部门投诉处理。

（6）国务院财政部门规定的其他条件。

### 八、验收

39.验收

39.1采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向中标人支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 九、其他事项

40.采购代理服务费

40.1采购代理服务费收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费。

##### 40.2采购代理服务费收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格。

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42. 广西线上“政采贷”政策告知函：

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

- 第四章  评标方法和评标标准

- 第一节 评标方法

本项目采用以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的。

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的。

（4）投标人未就所投项目进行报价或者存在漏项报价。投标人未就所投项目的单项内容作唯一报价。投标人未就所投项目的全部内容作唯一总价报价。存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）。

（5）修正后的报价，投标人不确认的。

（6）投标人属于本章第5条第（4）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的。

（3）为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的。

（5）投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者服务期等）、质保期及招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的。

（6）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的。

（8）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的。

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）未响应招标文件实质性要求的。

（11）属于投标人须知正文第9.2条情形的。

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的。

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的。

（5）招标文件要求提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，有可能对评审产生影响。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评审委员会成员要根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评标方法、标准进行评审。对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（5）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（6）各投标人的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均数。

（7）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（8）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会各成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会各成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核

6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的。

（二）分项评分超出评分标准范围的。

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的。

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 第三节 评分标准

综合评分法

分标1

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其投标价格给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予 20% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1－6%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 | 0~30 |
| 1 | 技术 | 产品性能分： （1）投标产品参数满足招标文件要求，得10分。 （2）标注▲的技术参数（共12项），有正偏离的，每项得2分，满分24分。 投标人在《技术条款响应偏离表》上写明“正偏离”的项目，应提供官网产品彩页、或官网产品截图、或生产商或其代表处出具的产品说明，以说明其“正偏离”优于招标文件要求，以上材料须加盖投标人公章。未提供上述材料或上述材料未加盖公章，则不能认定该项为正偏离。 | 0~34 |
| 2 | 技术 | 技术方案分： 一档（5分）：投标人提供的技术方案简单，能满足技术要求，但未能体现技术措施的合理性、可行性、针对性。 二档（10分）：投标人提供的技术方案详细合理、目标明确。技术方案详细、合理，有可行性，具有针对性，能够满足项目的需要。 三档（16分）：在二档基础上，能够准确理解本项目的建设背景、目标。能够把握本项目的技术重点、难点。详细制订技术方案，方案能更切合采购方需求，使全系统更有效的实现协同运作，能够解决项目建设中遇到的问题。提出了专业、可行的解决方案、进度控制的目标、方法、措施。完全满足国家相关规范和采购单位特殊性的实际使用需求。 | 0~16 |
| 3 | 技术 | 实施方案分： 一档（1 分）：实施步骤和要求描述简单，无法体现实施能力及团队实力。 二档（3分）：项目实施方案详细、合理、具有可行性、具有针对性，能满足项目的需要。有简单的实施组织机构、配备人员、实施内容、进度计划（包括供货、安装、调试）、验收方案。 三档（5 分）：在二档基础上，实施方案完整、清晰、表述简练而明确、全面且有针对性、有逻辑性和可实施性，项目实施计划完整明晰，有完善、详细的各项管控措施，项目管理组织机构及人员职能清晰可控，实施人员的配置能够保证保质、保量地完成采购单位需求。 | 0~5 |
| 4 | 商务资信 | 售后服务分： 一档（1分）：提供了售后服务方案，能满足采购文件要求 二档（3分）：保修期满足招标文件要求，售后服务措施描述详细，响应时间不超过2小时，一般故障处理时限不超过 24小时，重大故障处理时限不超过48小时修复。定期派人员上门负责维护设备，响应时间满足采购要求，提供定期回访的。 三档（5分）：保修期满足或优于招标文件要求，提出了对用户有用的售后服务措施，售后服务方案细致、合理、可行，有针对性，提供有实质性的价值服务，提供了有力的保障响应措施，响应时间不超过1小时，一般故障处理时限不超过 12 小时，重大故障处理时限不超过24小时修复，服务经验丰富，定期派人员上门负责维护设备，有详细的售后服务流程、完善的售后服务和维保方案。 | 0~5 |
| 5 | 商务资信 | 资信信誉分： 1、所提供交换机制造商有ISO/IEC 27701:2019隐私信息管理体系证书，提供复印件或国家认证认可监督管理委员会官网截图，得2分。 2、投标人所配置的软件产品有国家版权局颁发的“计算机软件著作权登记证书”。每提供一个证书得 1 分，满分3 分。 3、2019 年1月1日（以中标时间为准）以来，投标人具备播出系统项目相关业绩案例。须提供中标通知书、合同复印件或验收报告（加盖投标人公章）等证明材料。每提供一个有效案例材料得 1 分，累计最高得3 分。 | 0~8 |
| 6 | 商务资信 | 采购政策分： 有投标产品纳入《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，产品提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章），得1分。 有投标产品纳入《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章），得1分。 | 0~2 |

分标2

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其投标价格给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予 20% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1－6%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 | 0~30 |
| 1 | 技术 | 产品性能分： （1）投标产品参数满足招标文件要求，得10分。 （2）标注▲的技术参数（共12项），有正偏离的，每项得2分，满分24分。 投标人在《技术条款响应偏离表》上写明“正偏离”的项目，应提供官网产品彩页、或官网产品截图、或生产商或其代表处出具的产品说明，以说明其“正偏离”优于招标文件要求，以上材料须加盖投标人公章。未提供上述材料或上述材料未加盖公章，则不能认定该项为正偏离。 | 0~34 |
| 2 | 技术 | 技术方案分： 一档（5分）：投标人提供的技术方案简单，能满足技术要求，但未能体现技术措施的合理性、可行性、针对性。 二档（10分）：投标人提供的技术方案详细合理、目标明确。技术方案详细、合理，有可行性，具有针对性，能够满足项目的需要。 三档（16分）：在二档基础上，能够准确理解本项目的建设背景、目标。能够把握本项目的技术重点、难点。详细制订技术方案，方案能更切合采购方需求，使全系统更有效的实现协同运作，能够解决项目建设中遇到的问题。提出了专业、可行的解决方案、进度控制的目标、方法、措施。完全满足国家相关规范和采购单位特殊性的实际使用需求。 | 0~16 |
| 3 | 技术 | 实施方案分： 一档（1 分）：实施步骤和要求描述简单，无法体现实施能力及团队实力。 二档（3分）：项目实施方案详细、合理、具有可行性、具有针对性，能满足项目的需要。有简单的实施组织机构、配备人员、实施内容、进度计划（包括供货、安装、调试）、验收方案。 三档（5 分）：在二档基础上，实施方案完整、清晰、表述简练而明确、全面且有针对性、有逻辑性和可实施性，项目实施计划完整明晰，有完善、详细的各项管控措施，项目管理组织机构及人员职能清晰可控，实施人员的配置能够保证保质、保量地完成采购单位需求。 | 0~5 |
| 4 | 商务资信 | 售后服务分： 一档（1分）：提供了售后服务方案，能满足采购文件要求 二档（3分）：保修期满足招标文件要求，售后服务措施描述详细，响应时间不超过2小时，一般故障处理时限不超过 24小时，重大故障处理时限不超过48小时修复。定期派人员上门负责维护设备，响应时间满足采购要求，提供定期回访的。 三档（5分）：保修期满足或优于招标文件要求，提出了对用户有用的售后服务措施，售后服务方案细致、合理、可行，有针对性，提供有实质性的价值服务，提供了有力的保障响应措施，响应时间不超过1小时，一般故障处理时限不超过 12 小时，重大故障处理时限不超过24小时修复，服务经验丰富，定期派人员上门负责维护设备，有详细的售后服务流程、完善的售后服务和维保方案。 | 0~5 |
| 5 | 商务资信 | 资信信誉分： 1、所提供交换机制造商有ISO/IEC 27701:2019隐私信息管理体系证书，提供复印件或国家认证认可监督管理委员会官网截图，得2分。 2、投标人所配置的软件产品有国家版权局颁发的“计算机软件著作权登记证书”。每提供一个证书得 1 分，满分3 分。 3、2019 年1月1日（以中标时间为准）以来，投标人具备播出系统项目相关业绩案例。须提供中标通知书、合同复印件或验收报告（加盖投标人公章）等证明材料。每提供一个有效案例材料得 1 分，累计最高得3 分。 | 0~8 |
| 6 | 商务资信 | 采购政策分： 有投标产品纳入《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，产品提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章），得1分。 有投标产品纳入《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章），得1分。 | 0~2 |

分标3

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其投标价格给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予 20% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1－6%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 | 0~30 |
| 1 | 技术 | 产品性能分： （1）投标产品参数满足招标文件要求，得6分。 （2）带“▲”号的技术性能及配置：主要设备 “第21项 下一代防火墙(AF)“、“第22项 内网防火墙”、“第24项 网闸”有优于招标文件要求的（共10项），每有1项加1分，满分10分。 | 0~16 |
| 2 | 技术 | 技术方案分： 一档（4分）：投标人提供的技术方案简单，能满足技术要求，但未能体现技术措施的合理性、可行性、针对性。 二档（8分）：投标人提供的技术方案详细合理、目标明确。技术方案详细、合理，有可行性，具有针对性，能够满足项目的需要。 三档（12分）：在二档基础上，能够准确理解本项目的建设背景、目标。能够把握本项目的技术重点、难点。详细制订技术方案，能够解决项目建设中遇到的问题。提出了专业、可行的解决方案、进度控制的目标、方法、措施。完全满足国家相关规范和采购单位特殊性的实际使用需求。 | 0~12 |
| 3 | 技术 | 实施方案分： 一档（4 分）：实施步骤和要求描述简单，无法体现实施能力及团队实力。 二档（8 分）：项目实施方案详细、合理、具有可行性、具有针对性，能满足项目的需要。有简单的实施组织机构、配备人员、实施内容、进度计划（包括供货、安装、调试）、验收方案。 三档（12 分）：在二档基础上，实施方案完整、清晰、表述简练而明确、全面且有针对性、有逻辑性和可实施性，项目实施计划完整明晰，有完善、详细的各项管控措施，项目管理组织机构及人员职能清晰可控，实施人员的配置能够保证保质、保量地完成采购单位需求。 | 0~12 |
| 4 | 商务资信 | 售后服务分： 一档（5分）：提供了售后服务方案，能满足采购文件要求 二档（10分）：保修期满足招标文件要求，售后服务措施描述详细，响应时间不超过2小时，一般故障处理时限不超过 24小时，重大故障处理时限不超过48小时修复。定期派人员上门负责维护设备，响应时间满足采购要求，提供定期回访的。 三档（15分）：保修期满足或优于招标文件要求，提出了对用户有用的售后服务措施，售后服务方案细致、合理、可行，有针对性，提供了有力的保障响应措施，响应时间不超过1小时，一般故障处理时限不超过 12 小时，重大故障处理时限不超过24小时修复，服务经验丰富，定期派人员上门负责维护设备，有详细的售后服务流程、完善的售后服务和维保方案。 | 0~15 |
| 5 | 商务资信 | 资信信誉分： 1、投标人具备2020年至投标截止日以来相关项目业绩案例。须提供中标通知书或合同复印件等（加盖投标人公章）证明材料。每提供一个有效案例材料得 1 分，累计最高得3分。 2、投标产品生产厂家具备有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认定证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，每项得1分，满分3分。 3、所投防火墙产品支持CC攻击防护功能，且所投产品生产厂商具备CMA（中国国家认证认可监督管理委员会）认证的第三方权威机构关于“CC攻击防护”功能项的产品检测报告，得3分 4、安全产品支持未知威胁检测能力，且所投安全产品生产厂商提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局、公安部信息安全产品检测中心之中任意一家检测机构出具关于“未知威胁检测”的证书或检测报告，得2分。 5、产品支持基于地区维度设置流控策略，实现多区域流量批量快速管控功能。且所投产品提供具备CMA（中国国家认证认可监督管理委员会）认证的第三方权威机构关于“国家/地区的流量管理”功能项的产品检测报告，得2分。 | 0~13 |
| 6 | 商务资信 | 采购政策分： 有投标产品纳入《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，产品提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章），得1分。 有投标产品纳入《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章），得1分。 | 0~2 |

分标4

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其投标价格给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予 20% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1－6%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 | 0~30 |
| 1 | 技术 | 产品性能分： 1、投标产品参数满足招标文件要求，得5分。 2、核心产品性能分（10分） 提供的核心产品具备以下性能的，每项加2分，共10分 1）具备广电级工厂校准精度，显示器背光亮度调节必须采用广电级的cd/㎡光学单位； 显示器黑场亮度调节支持独立调整，并采用广电级的cd/㎡光学单位； 2）具有均匀度补偿技术，提供至少5档调节功能，可以通过显示器菜单的设置优化均匀度显示效果。 3）显示器屏幕具有四角色彩独立调节技术，可以单独改变任意边角的色调及亮度调成；显示器提供全硬件式3D LUT色彩机制，并且显示器菜单提供3D LUT色彩复制选项。 4）六轴色三项独立调节技术：支持红、绿、蓝、黄、品红、青6轴色彩3项独立调整，可单独改变每种颜色的色调、饱和度和亮度值，保证高质量再现自然色。 5）支持HDR解码，并且支持HLG和PQ两种标准。 以上需提供厂家证明文件或产品彩页等佐证材料。 | 0~15 |
| 2 | 技术 | 技术方案分： 一档（3分）：投标人提供的技术方案简单，能满足技术要求，但未能体现技术措施的合理性、可行性、针对性。 二档（8分）：投标人提供的技术方案详细合理、目标明确。技术方案详细、合理，有可行性，具有针对性，能够满足项目的需要。 三档（15分）：在二档基础上，能够准确理解本项目的建设背景、目标。能够把握本项目的技术重点、难点。详细制订技术方案，能够解决项目建设中遇到的问题。提出了专业、可行的解决方案、进度控制的目标、方法、措施。完全满足国家相关规范和采购单位特殊性的实际使用需求。 | 0~15 |
| 3 | 技术 | 实施方案分： 一档（8分）：实施步骤和要求描述简单，无法体现实施能力及团队实力。 二档（16 分）：项目实施方案详细、合理、具有可行性、具有针对性，能满足项目的需要。有简单的实施组织机构、配备人员、实施内容、进度计划（包括供货、安装、调试）、验收方案。 三档（25 分）：在二档基础上，实施方案完整、清晰、表述简练而明确、全面且有针对性、有逻辑性和可实施性，项目实施计划完整明晰，有完善、详细的各项管控措施，项目管理组织机构及人员职能清晰可控，实施人员的配置能够保证保质、保量地完成采购单位需求。 | 0~25 |
| 4 | 商务资信 | 售后服务分： 一档（2分）：提供了售后服务方案，能满足采购文件要求 二档（4分）：保修期满足招标文件要求，售后服务措施描述详细，响应时间不超过2小时，一般故障处理时限不超过 24小时，重大故障处理时限不超过48小时修复。定期派人员上门负责维护设备，响应时间满足采购要求，提供定期回访的。 三档（7分）：保修期满足或优于招标文件要求，提出了对用户有用的售后服务措施，售后服务方案细致、合理、可行，有针对性，提供了有力的保障响应措施，响应时间不超过1小时，一般故障处理时限不超过 12 小时，重大故障处理时限不超过24小时修复，服务经验丰富，定期派人员上门负责维护设备，有详细的售后服务流程、完善的售后服务和维保方案。 | 0~7 |
| 5 | 商务资信 | 资信信誉分： 1、投标人通过ISO9000系列质量管理体系认证（提供复印件）得 1分 2、投标人自2018 年1月1日以来具备播总控系统项目相关业绩案例（以有效的合同或中标通知书复印件为准），每有一份得1分，满分5分 | 0~6 |
| 6 | 商务资信 | 采购政策分： 有投标产品纳入《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，产品提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章），得1分。 有投标产品纳入《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章），得1分。 | 0~2 |

注：计分方法按四舍五入取至百分位，总得分=投标报价分+技术分+商务资信分。

## 第四节 中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

1.评标委员会将根据评审后总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”8.5条款规定推荐，确定后其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（二）最低评标报价法

1.评标委员会将按照有效评标报价从低到高顺序排列，评标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且评标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

2. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第一款规定，采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照“投标人须知前附表”8.4条款的规定推荐。

## 第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第五章 拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：

采购计划号：

采购人（甲方）：

中标供应商（乙方）：

项目名称：

项目编 号：

签订地点：                                                        签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.      分标合同总金额：                          。详见开标一览表及投标报价明细表。

2.合同总金额包括货物价款及与履行本采购项目有关的所有费用，包括备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、装卸等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家(生产制造商)、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、外观专利或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：乙方负责。

第五条　交付和验收

1.交付时间：详见采购需求。交付地点：广西区内甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后2日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间：由甲方指定、地点：由甲方指定。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的服务承诺，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：按乙方投标文件中所承诺的期限。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款方式：详见采购需求。

第九条　履约保证金

1.履约保证金金额：按分标中标总金额的2%。

2.履约保证金递交方式：中标人在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：符合《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》桂财采〔2022〕30号 文件要求的，按照相关要求执行，履约保证金自项目验收合格后，待乙方履行完质保义务后无息退还。

4.缴纳履约保证金的指定账户：

开户名称：广西广播电视台

开户银行：中国银行南宁市新竹路支行

开户行行号：626257498303

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家(生产制造商)、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等），且自甲方发出的退货通知中载明的取货期间届满之日起货物的毁损、灭失风险由乙方承担。。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间按投标文件承诺。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期按乙方投标文件中所承诺的期限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在验收合格之前发生的所有风险均由乙方承担。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家(生产制造商)、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处理。因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 30%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，若因此给甲方造成损失的，乙方须承担甲方的全部损失，包括甲方为些支付的诉讼费、保全费、律师费、交通费等。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额0.1‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额3%，超过5天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额0.1‰逾期违约金，但逾期违约金累计不得超过延期货款额的3%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金0.1‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，进行经济赔偿，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

- 7.签订合同后，乙方未能在双方约定的供货时间前提供所投产品的生产制造商或国内总代理开具的售后服务书或供货证明原件的，甲方有权扣除乙方已交的全部履约保证金。

8. 甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 甲、乙双方因技术参数、质量及货物是否符合合同约定等问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担。货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或者其委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书。

2.采购需求。

3.投标函。

4.投标报价明细表。

5.技术偏离表和商务条款偏离表。

6.其他合同文件（招标文件、乙方提供的投标文件等）。

第二十条　本合同一式七份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）采购代理机构各一份，甲方三份，乙方两份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方或代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人 | 法定代表人 |
| 或者其委托代理人： | 或者其委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

- 第六章 投标文件格式

- 第一节 投标文件封面

投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采购方式： | 在线投标响应 |
| 项目编号： |  |
| 所投分标： | （如有则填写，无分标时填写“无”或者留空） |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得解密

年   月   日

- 第二节 资格证明文件格式

1.资格证明文件封面的格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

年  月  日

2.资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.投标资格声明函的格式：

投标资格声明函

致：广西科联招标中心有限公司

我方愿意参加贵方组织的      （项目名称）     （项目编号：          ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第二节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2. 我方不是采购人的附属机构。不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

投标人名称(盖公章)：                                     年    月    日

4.联合体投标协议书的格式：

联合体投标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加    广西科联招标中心有限公司   组织的   （项目名称）  （项目编号：           ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、                          （某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                             。

5、本联合体中，                                   （某成员单位名称）为        （请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的        %。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写。如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明。本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员一名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员二名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

……

年  	月  	日

- 第三节 商务文件格式

1.商务文件封面的格式：

电子投标文件

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

投标人地址：

年   月   日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.无串通投标行为的承诺函的格式：

参加本项目无串通投标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。或者不同投标人报名的IP地址一致的。或者编制投标文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人。

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

5.不同投标人的投标文件相互混装。

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件。

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件。

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容。

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动。

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标。

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标。

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

4.法定代表人身份证明的格式：

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

法定代表人有效身份证复印件粘帖处（正、反面）

附件：

5.法定代表人授权委托书的格式：

法定代表人授权委托书（如有委托时）

致： 广西科联招标中心有限公司

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的  （项目名称）   项目（项目编号：       ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理。

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

委托代理人有效身份证复印件粘帖处（正、反面）

6.商务条款偏离表的格式：

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

所投分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并加盖投标人公章。

2.请逐条对应本项目招标文件“第二章  采购需求”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”进行填写。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

7.投标人类似的业绩证明文件（如有要求）：

附表:相关项目业绩一览表（投标人类似项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人 名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收 报告 | 用户 评价 |  |

注：投标人可参照上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

- 第四节 技术文件格式

1. 技术文件封面的格式：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3. 技术需求偏离表的格式：

技术需求偏离表

项目名称：

项目编号：

所投分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标的名称 | 技术参数及配置 | 标的名称 | 投标响应 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并加盖投标人公章。

2.请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的“技术参数及配置”详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”进行填写。

3.当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

4. 项目实施人员一览表、售后服务人员情况表的格式：

项目实施人员一览表（如有要求）

所投分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 类似项目经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

售后服务人员情况表（如有要求，参照此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

- 第五节 报价文件格式

1.报价文件封面的格式：

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

投标人地址：

年   月   日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.投标函的格式：

投标函

致：广西科联招标中心有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的  （项目名称）  项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）。

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）。

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）。

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以投标时提供的开标一览表中的投标总报价，在承诺的交付时间内提供本项目招标文件“第二章  采购需求”的“需求一览表”中的相应的采购内容，具体详见开标一览表

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标人的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的。

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

4. 开标一览表的格式：

开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 品牌 （如有） | 单位 | 数量① | 单价(元) ② | 单项合计（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （小写）¥ 投标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %。属于优先采购环境标志产品总值为¥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号”一栏中，填写具体货物规格和型号，否则其投标作无效标处理。

5、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

- 第六节 其他文书、文件格式

1.中小企业声明函的格式：

中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业。制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业。制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，本公司从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

2.残疾人福利性单位声明函的格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3.广西壮族自治区政府采购项目合同验收书的格式：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收。并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

4.政府采购项目履约保证金退付意见书的格式：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金（大写）人民币 （小写）¥ 退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 投标人签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

- 第七章 质疑、投诉材料格式

- 第一节 质疑函（格式）

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                          包号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字。质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第二节 投诉书（格式）

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                       包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字。投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。