广 西 科 文 招 标 有 限 公 司

招标文件

项目名称：广西合浦儒艮国家级自然保护区湿地保护与修复项目

项目编号：GXZC2022-G3-000737-KWZB

采购人：广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理中心

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2022年4月18日

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	30

第四章  评标方法及评标标准	49

第五章  拟签订的合同文本	58

第六章　投标文件格式	67

# 第一章  招标公告

广西科文招标有限公司

广西合浦儒艮国家级自然保护区湿地保护与修复项目（GXZC2022-G3-000737-KWZB）

招标公告

项目概况

广西合浦儒艮国家级自然保护区湿地保护与修复项目的潜在投标人应在应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年5月9日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2022-G3-000737-KWZB

项目名称：广西合浦儒艮国家级自然保护区湿地保护与修复项目

预算金额：01分标：393.96万元；02分标：335.29万元。

最高限价：与预算金额一致

采购需求：

| 分标号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 湿地保育工程和科研设备 | 1项 | 1、巡护系统：移动PDA巡护终端30套，智能巡护管理平台软件开发。 无人机巡护监测系统：复合翼长航时无人机巡护监测系统1套，无人机成品机库1套，多旋翼无人机应急监测系统1套。 可视化管理展示系统：数据库搭建，数据管理后台建设，展示系统开发，管理中心大屏视频会议系统配套设备1套。 2、标本冷库1套，水处理系统1套，智能水质监测系统2套，恒温系统1套，视频监控系统1套。 科研设备：便携式多水质参数分析仪2台、潜水设备5套、望远镜5台、照相机4套、水池清扫机1台、臭氧发生器3台、蛋白分离器4台、紫外杀菌灯2台、人工气候培养箱2台、冰箱1台、烘干箱1台、酶标仪1台、迷你混合仪1台、超声波清洗机1台、超净工作台1台、冷冻干燥机1台、双光束紫外可见分光光度计1台、安全网关1套、彩色打印机1台、广角镜头1个、冰柜1台、数码运动摄像机2套、相机稳定云台1套、有缆遥控水下机器人1台、工业海水泵12台、工业海水推流泵40台、夜视仪2台、北斗高精度手持机3台。 |
| 02 | 科研与监测工程 | 1项 | 在自然保护区广西海域的核心区内布设4套连接浮标系统的智能水听器组件，收集并识别儒艮、中华白海豚和印太江豚的声音，通过声学监测管理平台实现对这些动物出没的实时监测。 |

合同履行期限：湿地保育工程和冷库等设备（包含标本冷库1套，水处理系统1套，智能水质监测系统2套，恒温系统1套，视频监控系统1套）在2022年11月1日前交付使用，科研与监测工程在2022年12月1日前交付使用，科研设备在采购人发出采购需求后3个月内交付。

本项目（是/否）接受联合体投标：是。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2022年4月18日至2022年4月24日，每天上午08:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2022年5月9日9点00分（北京时间）

2、地点：本项目将在“政采云”平台电子开标大厅解密、开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金（人民币）：本项目不收取投标保证金。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

6、投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

7、CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

8、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理中心

地址：北海市银海区云南路278号

联系方式：吴礼广  电话：0779-3060466

2.采购代理机构信息

名 称：广西科文招标有限公司

地　址：广西北海市云南路99号北海花园C-03栋（北海分公司）

联系方式：李君博  电话：0779-3995969

3.项目联系方式

项目联系人：李君博

电　话：0779-3995969

广西科文招标有限公司

2022年4月18日

# 第二章  采购需求

说明：

1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中如有货物产品，且货物产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理。

3、如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

4、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

5、投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，否则投标文件作无效处理（定制采购不适用本条款）。

6、建设地点环境概况：广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区（以下简称儒艮自然保护区或自然保护区）位于北海市铁山港海域附近，地跨广西和广东两省区海域，东起山口镇英罗港，西至沙田镇海域，其界线为地理坐标：（109°38.50′E，21°30′N）、（109°46.50′E，21°30′N）、（109°34.50′E，21°18′N）、（109°44′E，21°18′N）四点0 m等深线以下的海域内，面积350 km2。自然保护区所在地沙田镇距北海市区120 km，距合浦县城92 km。山口镇有高速公路通往南宁、北海，山口镇和沙田镇有一级公路连接，并直达沙田港码头，沙田港有通往北海港、钦州港、防城港及区外海南省各港口的运输航线，自然保护区周边村级路网较发达，交通便利。自然保护区周边乡（镇）、村（居）委均由国家电网供电，生产生活用水由城镇自来水供水管网供水，移动通信覆盖整个自然保护区，通讯条件良好。各项设施完善，环境条件优越，完全适合建设条件。

01分标      采购预算：393.96万元

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿地保育工程和科研设备 |  | 1项 | 软件和信息技术服务业 | 一、主要建设内容及规模： 1、湿地保育工程（预算224.39万元） 巡护系统：移动PDA巡护终端30套，智能巡护管理平台软件开发。 无人机巡护监测系统：复合翼长航时无人机巡护监测系统1套，无人机成品机库1套，多旋翼无人机应急监测系统1套。 可视化管理展示系统：数据库搭建，数据管理后台建设，展示系统开发，管理中心大屏视频会议系统配套设备1套。 具体要求，详见附表1。 2、以下采购的设备为“科研与监测工程”所使用，可根据具体使用情况进行增减（预算169.57万）。 标本冷库1套，水处理系统1套，智能水质监测系统2套，恒温系统1套，视频监控系统1套。具体要求，详见附表2。 科研设备：便携式多水质参数分析仪2台、潜水设备5套、望远镜5台、照相机4套、水池清扫机1台、臭氧发生器3台、蛋白分离器4台、紫外杀菌灯2台、人工气候培养箱2台、冰箱1台、烘干箱1台、酶标仪1台、迷你混合仪1台、超声波清洗机1台、超净工作台1台、冷冻干燥机1台、双光束紫外可见分光光度计1台、安全网关1套、彩色打印机1台、广角镜头1个、冰柜1台、数码运动摄像机2套、相机稳定云台1套、有缆遥控水下机器人1台、工业海水泵12台、工业海水推流泵40台、夜视仪2台、北斗高精度手持机3台。 具体要求，详见附表3。 二、建设要点： 1、湿地保育工程 （1）巡护系统 通过定制开发的移动PDA巡护数据采集平台软件（App），在配套的移动PDA巡护终端（智能手机）中运行，在智能巡护管理监控平台中对巡护监测信息采集设置和收集的数据进行管理。 （2）无人机巡护监测系统 在沙田管护站，设立无人机自动起降管理平台，购置无人机成品机库1套，布设搭载三轴双光吊舱和遥感监测吊舱的复合翼长航时无人机巡护监测系统和搭载视频吊舱、遥感监测吊舱、多光谱相机、无人机喊话器、无人机云台探照灯的多旋翼无人机应急监测系统，实现无人机日常巡护和监测的需求。 中标人将为招标人培训2名无人机驾驶员，培训20天（通过为止），并支付无人机驾照考试费用。一年试运行期间中标人将提供10次以上指导。 （3）可视化管理展示系统 分别在自然保护区管理中心和沙田管护站建设可视化管理展示系统，其中沙田管护站的可视化管理展示系统为主控系统。 可视化管理展示系统整合巡护系统、视频监控系统及无人机巡护监测系统、水下声学实时监测系统等各方面的数据，集成到可视化管理显示终端，同时，可用于无人机的远程指挥。 管理中心的大屏配套视频会议系统设备，可进行远程视频会议等。 质保期内招标人提出的更新、维护和新增接口等要求中标人须全力满足。 2、科研监测工程设备 （1）标本冷库 自然保护区时常救护鲸豚等海洋哺乳动物，一些死亡个体及野外死亡个体需要临时冷冻保存。此次采购的1套标本冷库包括2个组装型冷库箱体，配套水冷机组、冷风机、冷却塔、管道泵、化霜桶、制冷剂等。 标本冷库布设于沙田管护站，1号冷库箱体尺寸为4 m×5 m×3 m，制冷温度为-25℃；2号冷库箱体尺寸为5 m×3 m×3 m，制冷温度为-40℃。2号作为短时急冻≥20小时库，专门动物标本急冻杀菌保鲜处理后转移到1号冷库冷藏长时保存。 1号冷库为冷藏库，库体采用150 mm厚度聚氨酯双面彩钢阻燃保温组装板，聚氨酯密度为41±1 kg/m3；导热系数=0.025 W/m.K；抗压强度=287 kPa，弯曲强度=470 kPa；吸水率≤4，尺寸稳定性≤3%，平均燃烧时间≤90 S，平均燃烧范围≤50 mm。双面彩钢聚氨酯保温板燃烧等级：B2；彩钢厚度为0.376 mm，控制最低温度为-25 C°。2号冷库为急冻库，库体采用200 mm厚度聚氨酯双面彩钢阻燃保温组装板，聚氨酯密度为41±1 kg/m3；导热系数=0.025 W/m.K；抗压强度=287 kPa，弯曲强度=470 kPa；吸水率≤4，尺寸稳定性≤3%，平均燃烧时间≤90 S，平均燃烧范围≤50 mm。双面彩钢聚氨酯保温板燃烧等级：B2；彩钢厚度为0.376 mm，控制最低温度为-40 C°。 （2）水处理系统 水处理系统布设于自然保护区生态保育基地内，主要用于海草繁育实验的用水处理。水处理系统将海草繁育实验蓄水池的水通过水泵输送至石英砂砂缸、活性炭砂缸二级过滤，再经紫外杀菌后输入蓄水池。 （3）智能水质监测系统 智能水质监测系统布设于自然保护区生态保育基地内，主要用于海草繁育实验的水质监测。智能水质监测系统由多参数在线水质监测仪和6个监测探头组成，监测包括温度、PH值；盐度；溶解氧、浊度、光强度等因子。 （4）恒温系统 恒温系统布设于自然保护区生态保育基地内，主要用于海草繁育实验的海水水温恒定。利用生态保育基地内现有的20个实验水池，配套安装一体化恒温机、冷热交换器等设备，根据海草实验需要设定水温，保持水池的水温恒定。 对生态保育基地内的20个水池（每个20 m3）供热冷恒温，热泵制冷热淡水并保存在保温水箱内，水池用管路及循环泵通过钛管给予海水换热。根据实际使用计算设备要求，每个水池需20 m3×800 W=16 KW制冷量，20个水池为320 KW制冷量，根据实际情况要求温度控制在20 ℃（冬天）~28 ℃（夏天）。实际配备空气源热泵冷暖机一套（80×81×110 cm PW050-KFXRS），蓄水量为5 t的保温水箱一套。 （5）视频监控系统 在自然保护区边缘入海口及附近滩涂、生态保育基地等6个地点布设全彩智能球机，监控人为活动、非法行为及生态保育基地安全监管。 （6）科研设备 购置便携式多水质参数分析仪、潜水设备、望远镜、照相机、水池清扫机、臭氧发生器、蛋白分离器、紫外杀菌灯等科研设备。 |
| 一、商务要求（视项目情况而定是否加▲） |  |  |  |  |  |
| ▲交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） |  | 交付期限：湿地保育工程和冷库等设备（包含标本冷库1套，水处理系统1套，智能水质监测系统2套，恒温系统1套，视频监控系统1套）在2022年11月1日前交付使用，科研等设备在采购人发出采购需求后3个月内交付。 服务范围：广西合浦儒艮国家级自然保护区。 |  |  |  |
| ▲付款条件（进度和方式） |  | 1.首期付款：自签订合同生效后（待财政资金到位后）15个日历日内，中标人向招标人足额交纳履约保证金（合同总价款的5%），招标人按政府采购程序支付合同总价的60%首付款。 2.第二期付款：全部设备到达采购人指定地点经招标方验收合格后，招标方支付中标人合同总价30%款项。 3.终期付款：中标人完成所有合同要求交付使用并由甲方组织召开验收评审会经验收合格后，招标人支付合同余款。 4.支付具体时间：每期的付款时间均是招标人在收到中标人提供的符合招标人要求的支付申请和税务局正式发票后10个工作日内，将款项按时转到中标人结算单位、银行及账号上。中标人可选择以保险、保函等替代现金缴纳涉企保证金。 5.验收合格交付使用之日起至质保期满，由中标人向招标人提出退还履约保证金的书面申请，经招标人审核如无质量等问题，在接到申请后的15个工作日内将因质量等问题（如有）被扣除后剩余的履约保证金无息返还。 开户名称：广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理中心 开户银行：中国工商银行股份有限公司北海市云南路支行 银行账号：2107530009300184339 |  |  |  |
| 售后服务 |  | ▲1、质量保证期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”,免费质保期为自验收合格后不少一年，质保期内免费升级、维修、更换配件。 ▲2、质保期内，中标人无偿对项目出现的各类问题进行修改和完善。 ▲3、处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后应在48小时内到达采购人指定现场，5个工作日内完成维修，如果不能完成维修的要提供说明。 4、请在投标文件中提供整体实施方案、平台系统建设方案、传输网络建设方案及售后服务方案。 5、质保期后除配件外按成本价收取外，服务费用全免。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 招标方不再支付其它任何费用。 |  |  |  |
| 包装和运输（如有） |  | 无 |  |  |  |
| 保险（如有） |  | 无 |  |  |  |
| 二、进口产品说明 |  |  |  |  |  |
| ▲本项目中涉及采购的货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |

附表1

| 序号 | 模块 | 工程名称 | 项目 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿地保育 | 巡护系统 | 移动PDA巡护终端 | 高通骁龙™870处理器，CPU主频：八核处理器，GPU：Adreno 650图形处理器；运行内存：8 GB，机身存储：256 GB；4780 mAh高压锂离子聚合物电池，支持QC4+ / PD3.0快充协议；1亿像素超清主摄：1/1.33″超大感光元件，OIS光学防抖，1.6 μm 4合1超大像素，f/1.69超大光圈，7P镜头，微距镜头：f/2.4光圈，视频拍摄：8K视频拍摄（24/30fps），4K视频拍摄（30/60fps），1080p视频拍摄（30/60fps）；SA/NSA双模 ¦ 双卡 ¦ 全网通，支持双卡不限运营商，主卡均可采用5G，副卡4G驻网；WLAN协议：Wi-Fi 6，Wi-Fi 5，Wi-Fi 4以及802.11a/b/g，蓝牙：Bluetooth 5.1，支持AAC / LDAC / LHDC；双频GNSS：，北斗:B1I+B2a ¦ GPS:L1+L5 ¦ Galileo: E1+E5a ¦ GLONASS: G1 ¦ QZSS:L1+L5 ¦ AGPS辅助定位 ¦ 数据网络定位 ¦ Wi-Fi网络定位 | 套 | 30 | 用以安装巡护数据采集平台软件（App），含一年数据和通讯费 |
| 2 |  |  | 智能巡护管理平台软件 | 含巡护数据采集平台软件（APP）和智能巡护管理监控平台开发 | 人月 | 15 |  |
| 3 |  |  | 云服务器费 | x86架构AMD通用型4vCPU16GiB内存CentOS8.564位操作系统40GiB系统高效云盘公网出口固定带宽10M一共1台。 | 年 | 1 | 云资源租用费 |
| 4 |  |  | 云存储费 | 分布式对象存储容量2TB/年；下行流量1TB/年。 | 年 | 1 | 云资源租用费 |
| 5 |  | 无人机巡护监测系统 | 复合翼长航时无人机 | 复合翼长航时无人机飞行平台：航空复合材料机身，复合翼机型设计，垂直起飞，垂直降落；纯电动动力系统；起飞重量：8-16kg；巡航速度：55-80km/h；爬升率：≥3m/s；续航时间：≥4h；翼展≤3m；图传距离：≥30km；飞行抗风能力：12m/s（约6-7级）；飞行高度：6500m（固定翼模式）；快速部署：硬件部署时间10min 复合翼长航时无人机双光视频监控吊仓 （1）云台参数 三轴机械增稳，俯仰：﹢45°至-135°，航向：360°×N，稳定精度：0.01°，射频：SDI、HDMI，工作温度：-20℃至55℃；（2）可见光摄像机参数索尼星光级CMOS传感器，30×光学变焦，F1.6至F4.7，光学焦距：4.3 mm至129.0 mm，图像制式：FHD，1080P@30，FOW：63.7°（广角端）-2.3°（长焦端）；（3）红外成像仪参数 类型：非制冷焦平面，工作频段：8-14 μm，分辨率：640×512，镜头焦距：35 mm，像元尺寸：14 μm，FOV：17° 复合翼长航时无人机遥感监测吊舱 传感器：全画幅（35.9×24.0 mm），有效像素：4200万px，影像尺寸：7952×5304（MAX，42M），镜头：35 mm F2.0，拍摄触发方式：飞控触发 复合翼长航时无人机一体化地面控制站 处理器：Intel I7-10510U，锂电池：常温续航4-6 h，内存：DDR4 8G，磁盘：固态盘512G；显示屏类型：1*13.3寸最大分辨率:1920×1080，电容触摸屏，1*14寸液晶屏最大分辨率:1920×1080；1个网口，4个USB口，1个MIC口，1个SPK接口，2个HDMI口；1VGA接口个工作温度：-20℃-60℃，相对湿度：20%-80% | 套 | 1 | 含复合翼长航时无人机飞行平台、一体化无人机地面站、30 km图数一体链路、户外专用天线接收端、三轴双光吊舱、遥感航测吊舱、1年保险等 |
| 6 |  |  | 空域使用申请 |  | 项 | 1 |  |
| 7 |  |  | 民用无人机驾驶员执照培训 | 无人机驾驶员执照培训，参加培训人员到无人机培训基地参加20天的培训（包含食宿），培训含理论培训和实操培训，培训结束后参加由中国民用航空局飞行标准司组织的考试，考试通过后获得中国民用航空局飞行标准司颁发的“垂直起降固定翼超视距驾驶员执照” | 人 | 2 |  |
| 8 |  | 无人机成品机库 | 无人机成品机库 | 5 m×5 m×3 m（长×宽×高），钢结构+铝塑材料，机库下层为钢筋混凝土，底座与楼板的钢筋相连固定。可以抵抗15级超强台风；机库防护等级为IP54，具备防雨、防尘、防雷等能力。配置市电供电能力、消防安全保障措施，配置智能充放电柜，具备电池存放和充电能力；配备无人机操作维护工作台，用于存放无人机日常作业时所使用的工具和检测仪器、无人机相关耗材以及维修无人机所需要的电子设备耗材等，可以对无人机进行调试保养。 | 套 | 1 |  |
| 9 |  | 多旋翼无人机应急监测系统 | 多旋翼无人机 | 15 km图传距离，三通道1080p图传，六向定位避障，支持2.4/5.8 GHz双频通信，最大载重：2.7 kg，最大起飞重量：9 kg，最大可承受风速：15 m/s（7级风），最大飞行时间：55 min，IP防护等级：IP45；悬停精度（P-GPS）垂直：±0.1 m（视觉定位正常工作时），±0.5 m（GPS正常工作时），±0.1 m（RTK定位正常工作时），水平：±0.3 m（视觉定位正常工作时），±1.5 m（GPS正常工作时），±0.1 m（RTK定位正常工作时）；RTK位置精度在RTK FIX时：1 cm+1 ppm（水平），1.5 cm+1 ppm（垂直） 视频吊舱 热成像传感器类型：非制冷氧化钒（VOx）微测热辐射计；镜头DFOV：40.6°焦距：13.5 mm （等效焦距：58 mm）光圈：f/1.0对焦距离：5 m至无穷远；视频分辨率：640×512 @ 30 Hz；照片分辨率640×512；灵敏度：≤50 mK @ f/1.0；测温范围：-40℃至150℃（高增益模式），-40℃至550℃（低增益模式）；防水等级：IP44；云台角度抖动量：±0.01°，可控转动范围俯仰：-120°至+30°，平移：±320；变焦相机1/1.7" CMOS，有效像素2000万，镜头DFOV：40.6°焦距：13.5 mm（等效焦距：58 mm）光圈：f/1.0对焦距离：5 m至无穷远，ISO范围100-25600；视频分辨率3840×2160@30fps，1920×1080@30fps 遥感监测吊舱 传感器尺寸（照片）：35.9×24 mm （全画幅），传感器尺寸（最大视频尺寸）：34×19 mm，有效像素：4500万，像元大小：4.4 μm；最小拍照间隔0.7 s；光圈范围f/2.8-f/16；ISO范围100-25600；视频帧率60fps；云台稳定系统：3轴（俯仰，横滚，平移），角度抖动量：±0.01°，可控转动范围 俯仰：-130°至+40°，横滚：-55°至+55°，平移：±320 | 套 | 1 | 含视频吊舱、遥感监测吊舱和1年保险等 |
| 10 |  |  | 多光谱相机 | 波段组配方式：5个多光谱通道+1个RGB通道；有效像素：多光谱:3.2Mpx（像元大小3.45 µm，12 bit量化全局快门），RGB: 12.3Mpx（像元大小1.55 µm，8 bit量化卷帘快门）；焦距：多光谱 7.8mm，RGB 7.2mm；视场：多光谱:48.8°×37.5°，RGB 47.4°×36.4°；地面分辨率：多光谱:0.22m@h500m，RGB:0.11m@h500m；光谱通道（支持17种光谱定制）：450nm， 550nm，660nm，720nm，840nm；整机重量：780g | 台 | 1 |  |
| 11 |  |  | 无人机喊话器 | 尺寸：140×140×125mm；重量：550g；最大音量：＞130db；声音传输距离：＞500m；通信链路：4G；功率：25W；俯仰角度：0-60° | 台 | 1 |  |
| 12 |  |  | 无人机云台探照灯 | 尺寸：100×110×150mm；重量：500g；额定功率：48W；系统电压：6V；光通量：10200lm；探照距离：150m；探照面积：1863m2@120m飞行高度，323m2@50m飞行高度；光照度：4LUX@120m飞行高度，11LUX@60m飞行高度，47LUX@30m飞行高度，控制角度：俯仰-90至+90°；平移±170°，操作温度：-10°至50° | 台 | 1 |  |
| 13 |  |  | 智能飞行电池 | 容量：5935mAh；电压：52.8V；电池类型：LiPo 12S；能量274 Wh；电池整体重量：约1.35kg | 块 | 6 |  |
| 14 |  | 可视化管理展示系统 | 数据库搭建 | 数据库搭建分为4个部分：1）采用MySQL搭建业务数据库；2）采用PostgressSQL搭建地图数据库；3）采用OSS对象存储流媒体视频和图片等资料数据；4）采用PostgressSQL存储设备状态日志。 | 人月 | 5 |  |
| 15 |  |  | 数据管理后台系统 | 数据管理后台系统后端开发，前端开发，UI及交互设计。其中起降平台管理和无人机巡检任务及数据管理这两个模块是支撑复合翼长航时无人机巡护监测系统硬件配套的软件管理后台。这两个模块是保护区为了该项目顺利实施必须要配套开发的功能。 | 人月 | 16 |  |
| 16 |  |  | 沙田管护站大屏系统 | 55" A+级DID液晶面板，工业级超窄边液晶拼接单元；单元尺寸：1211.5×682.3×115.2；对比度：3500:1；亮度：≥500cd/m2；LED背光（直下式）；拼接缝隙：物理拼缝≤1.8 mm；最佳分辨率1920×1080，兼容分辨率1366×768，1600×1200，1280×1024，1280×768，1024×768；显示色彩：全彩16.7 M色；可视角度：178°(横向和纵向全视角)；响应时间：8 ms；24小时连续运行，具有先进性、稳定性和可扩充性；使用寿命：60000小时以上（7×24 h）沙田管护站布设3×3拼接大屏，总尺寸达3.64 m×2.05 m。 | 套 | 1 | LCD液晶拼接屏9块、拼接处理器、连接线等 |
| 17 |  |  | 沙田管护站服务器 | CPU酷睿I9-10900K 3.7G十核/内存64G/硬盘512G+4T/显卡RTX 4000 | 套 | 1 |  |
| 18 |  |  | 管理中心大屏系统 | 管理中心会议室布设一套2×2拼接大屏，总尺寸2.43 m×1.37 m；55" A+级DID液晶面板，工业级超窄边液晶拼接单元；单元尺寸：1211.5×682.3×115.2；对比度：3500:1；亮度：≥500 cd/m2；LED背光（直下式）；拼接缝隙：物理拼缝≤1.8 mm；最佳分辨率1920×1080，兼容分辨率1366×768，1600×1200，1280×1024，1280×768，1024×768；显示色彩：全彩16.7M色；可视角度：178°(横向和纵向全视角)；响应时间：8 ms；24小时连续运行，具有先进性、稳定性和可扩充性；使用寿命：60000小时以上（7×24 h） | 套 | 1 | LCD液晶拼接屏4块、拼接处理器、连接线等 |
| 19 |  |  | 管理中心服务器 | CPU i7-10700〡内存16G〡硬盘256G+1T〡显卡P620 | 套 | 1 |  |
| 20 |  |  | 展示系统 | 展示系统是在市面主流展示系统基础上，围绕复合翼长航时无人机巡护监测系统的需求，重点订制开发专用地图加载、无人机巡检规划布局、无人机实时任务展示和历史任务回放这3个模块，其中专用地图加载订制开发了地图服务器，可以将最近的卫星影像和高分辨率的无人机航测图叠加到展示系统中，用于保护区的管理和可视化展示；无人机巡检规划布局模块和无人机实施任务展示模块是作为复合翼长航时无人机巡护监测系统配套开发的关键模块内容，是必不可少的。 | 人月 | 10 |  |
| 21 |  |  | 云服务器 | x86架构AMD通用型4vCPU16GiB内存CentOS8.564位操作系统40GiB系统高效云盘公网出口固定带宽10M。一共4台。 | 年 | 1 | 云资源租用 |
| 22 |  |  | 云存储 | 分布式对象存储容量20TB/年；下行流量5TB/年。 | 年 | 1 | 云资源租用 |
| 23 |  |  | 视频会议终端 | 分体式硬件终端，采用嵌入式实时操作系统；支持ITU H.323以及IETF SIP协议；要求与现有MCU实现无缝数字连接；终端至少具备4个高清视频输入接口；具备至少4个高清视频输出接口；且包含 3G-SDI 输入和 3G-SDI 输出接口;同时要求具有至少一个 RS232接口（提供清晰背板图，指明以上接口）；终端具备至少3组音频输入，至少2组音频输出接口，具有1路数字全向麦克风接口；配备分体式高清镜头，与终端同一品牌；支持720 p 25帧/秒、720p 50帧/秒、1080p 25帧/秒、1080p 50帧/秒的视频采集；摄像头支持至少12倍光学变焦；广角支持至少80度；配置与终端同一品牌桌面全向数字麦克风1个顶麦克风，拾音半径至少5米，支持360度全向拾音，可扩展支持多个麦克风级联；设备具有自适应回声抑制、屏蔽GSM信号干扰、自动增益控制、自动噪音抑制功能；性能参数要求：支持ITU-T G.711、G.728、G.722、G.722.1、G.722.1 Annex C、G.719或AAC-LD等宽频率语音编码协议；支持 H.261、H.263、H.264、H.264 High Profile、H.264 SVC 视频协议；具备CIF、4CIF、720p 25fps、720p 50fps、1080p 25fps、1080p 50fps视频格式处理能力；为更有效地利用现有的网络带宽，在512 Kbps速率实现720 p 25帧/秒；在1 Mbps速率实现1080 p 25帧/秒动态高清视频质量；在1.7 Mbps速率实现1080p 50帧/秒动态高清视频质量；发送双流时，在保证主路图像1080p 50帧/秒的同时，辅路数据内容分辨率也可达1080p 50帧/秒；在辅路传输动态图像时可以同时传输辅路声音；具备可靠的丢包恢复机制，在IP网络达到20%丢包时会议视音频质量清晰，无马赛克；为了适应移动视频接入，在丢包率60%的情况下，保持音频仍能保持音频通信质量清晰、连续、无破音；具有第三方检测报告；配备一个中文遥控器，支持遥控器开启及关闭终端。 | 套 | 1 |  |
| 24 |  |  | 摄像头连接线 | 厂家定制 | 根 | 1 |  |
| 25 |  |  | 全向麦克风连接线 | 厂家定制 | 根 | 1 |  |
| 26 |  |  | 数字音频处理器（8in8out) | 支持I0S移动终端APP远程控制功能;(提供第三方软件测试报告复印件加盖公章)；不少于8路输入、8路输出平衡接口;支持编组控制功能,通道拷贝、粘贴、联控功能;支持外部面板配置及控制功能;输入每通道功能:前级放大器、扩展器、压缩器、参量均衡器;输出每通道:参量/段图均衡可选、分频器、延时器、高低通滤波器、限幅器;支持自适应反馈消除（AFC）功能;支持自适应回声消除（AEC）功能、噪声消除（ANC）功能;(提供第三方软件测试报告复印件加盖公章)多种模式自动混音,可选门限型自动混音或增益分享型自动混音模式;支持GPIO可编程控制接口;自带USB接口,支持音频录放功能;(提供第三方软件测试报告复印件加盖公章)；支持RS-232双向串行控制接口;支持不少于50组场景预设功能 | 台 | 1 |  |
| 27 |  |  | 紧凑型多功能音频处理器控制软件 | 1.配合数字音频处理器使用；2.可进行输入输出信号增益大小控制；3.扩展器功能：可设置阈值、比率、启动时间等参数；4.均衡器功能：可设置频率、增益、带宽、直通等参数；5.限幅器功能：可设置阈值、恢复时间、直通 | 台 | 1 |  |
| 28 |  |  | 两通道数字功率放大器 | 采用Class D技术，转换效率可达90%以上；1U设计、机身轻、方便携带和安装；自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能；功放配备延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏；后板配备双通道、单通道、桥接输出转换；平衡输入接口，SPEAKON输出；功放开关电源带有单独的冷却系统；散热风扇采用先进的无级变速电路控制；额定功率：2×150W/8欧，2×250W/4欧；桥接：1×500W/8欧；频率响应：20 Hz-20 kHz（±3 dB）；总谐波失真(THD)：≤0.05% (8 Ω、150 W)；输入灵敏度：+4 dB@(1.23 V)；输入阻抗：10 kΩ(电子平衡式)；信噪比：≥80 dB；阻尼系数(20 Hz-200 Hz)：≥500；连接端子：输入(CH1-2)：XLR输入连接器；输出(CH1-2)：SPEAKON输出端；电源：AC电源；显示灯：电源显示灯 ×1(绿色)；输入显示灯 ×2(黄色)；峰值显示灯 ×2(红色)；保护回路动作显示灯 ×1(红色)；电源电压：AC110-120 V、50/60 Hz AC220-240 V、50/60 Hz(利用内部跳线切换)；1/8 额定动作时消耗功率：50 W；使用环境的温度范围：0~50℃；使用环境的湿度范围：90%RH以下；尺寸(W×H×D)：483×45×240 (mm)；净重：3.4 kg | 台 | 1 |  |
| 29 |  |  | 8×3全频音柱（标配L型支架） | 类型：4×3寸全频音柱；单元：3"铁氧体单元×4, 0.8"音圈；功率：持续120 W，节目240 W，峰值480 W；连接特性：定阻；阻抗：8 Ω；频率响应：160 Hz-20 kHz（-10 dB）；灵敏度：88 dB；最大声压级：RMS 108 dB，Peak 112 dB；指向角度：H110°×V40°；输入接口：1×Neutrik NL-4＋1×弹簧按压式接线口；吊挂系统：壁挂安装点×1；箱体材料：12 mm中纤板/油性漆；尺寸：H500×W120×D155（mm）；净重：4 kg | 只 | 2 |  |
| 30 |  |  | 机柜 | 机柜采用全模块化组装结构，内置4根19寸标高24U（1U=44.45mm）安装立柱；前门为单开带锁钢制嵌边式玻璃门，侧门和后门为快速拆卸式钢制门，机柜静态载重达到850 KG。规格：600 mm×600 mm×800 mm；颜色：灰白；配置：固定层板/1条标准10A四位插电源插座/2把220V交流散热风扇/50套M6安装套件 | 个 | 1 |  |
| 31 |  |  | 附材 | 音箱线、音频线、网线、连接头等 | 批 | 1 | 定制 |
| 32 |  |  | 安装调试、培训 |  | 项 | 1 |  |

附表2

| 序号 | 工程名称 | 项目 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库体、管道 | 150mm聚氨脂双面彩钢板 | 聚氨酯密度41±1 kg/m³；导热系数=0.025 W/m.K；抗压强度=287 kPa，弯曲强度=470 kPa；吸水率≤4，尺寸稳定性≤3%，平均燃烧时间≤90 S，平均燃烧范围≤50 mm。150 mm双面彩钢聚氨酯保温板 燃烧等级：B2 | ㎡ | 94 |  |
| 2 |  | 200mm聚氨脂双面彩钢板 | 聚氨酯密度41±1 kg/m³；导热系数=0.025 W/m.K；抗压强度=287 kPa，弯曲强度=470 kPa；吸水率≤4，尺寸稳定性≤3%，平均燃烧时间≤90 S，平均燃烧范围≤50 mm；200 mm双面彩钢聚氨酯保温板 燃烧等级：B2 | ㎡ | 78 |  |
| 3 |  | 不锈钢普通门 | 聚氨酯密度41±1 kg/m³；导热系数=0.025 W/m.K；抗压强度=287 kPa，弯曲强度=470 kPa；吸水率≤4，尺寸稳定性≤3%，平均燃烧时间≤90 S，平均燃烧范围≤50 mm；门洞尺寸：1000 mm×2000 mm；150 mm厚度，双面彩钢中型平开门，铝合金型材，不锈钢挂件 | 扇 | 2 |  |
| 4 |  | 内外机连接管（Φ54+Φ25黄铜铜管） | p=(2S - t) / D - 0.8 t；T2 C11000 Cu+Ag≥99.90 | 项 | 1 |  |
| 5 |  | 内外机连接管（Φ35+Φ16黄铜铜管） | p=(2S - t) / D - 0.8 t；T2 C11000 Cu+Ag≥99.90 | 项 | 1 |  |
| 6 |  | 11TR热力膨胀阀 | 制冷量：(1) 蒸发温度范围大-60℃至＋10℃；(2)工作压力28 bar；(3)开启热度6 K | 只 | 1 |  |
| 7 |  | 6TR热力膨胀阀 | 制冷量：(1) 蒸发温度范围大-60℃至＋10℃；(2)工作压力28 bar；(3)开启热度4 K | 只 | 1 |  |
| 8 |  | 玻璃胶（中性） | 容量310 ml，耐高温80℃抗冻-50℃ | 件 | 2 |  |
| 9 |  | 循环化霜水管、管件（PVC） | 相对密度为1.35-1.45，140℃即开始分解，熔融温度为160℃ | 套 | 1 |  |
| 10 | 制冷设备、器材 | 8匹水冷机组（1#冷库） | 机组名义制冷量：18.5 KW；压缩机：自带（专利技术）高效回气过滤筒；压缩机排气量：41 m³/h；压缩机名义功率：8/7.4 HP/KW；压缩机输入功率：≤7.4 KW | 套 | 1 |  |
| 11 |  | 20匹低温双极水冷机组（2#冷库） | 机组名义制冷量：21.5 KW；压缩机：自带（专利技术）高效回气过滤筒；压缩机排气量：73.6 m³/h；压缩机名义功率：20 HP/KW；压缩机输入功率：≤21.5 KW | 套 | 1 |  |
| 12 |  | 冷风机（1#冷库） | 冷风机外壳：新型高效节能一体成型技术（h：25 mm）外壳，采用耐腐蚀喷塑处理；翅片：采用“亲水铝箔”，波浪形翘片，片距6.0 mm以上；制冷量：17.5 KW；电机功率：3×≤0.39 KW，风量：3×5000 m³/h，射程：12 m；6级电机 | 台 | 1 |  |
| 13 |  | 冷风机（2#冷库） | 冷风机外壳：新型高效节能一体成型技术（h：25 mm）外壳，采用耐腐蚀喷塑处理；翅片：采用“亲水铝箔”，波浪形翘片，片距6.0 mm以上；制冷量：26.35 KW；电机功率：3×≤0.82 KW，风量：3×10000 m³/h，射程：12 m；6级电机 | 台 | 1 |  |
| 14 |  | 冷却塔（1#冷库） | 保有水流量：10m²/H；电机噪音：57 db（A)；电机功率：3 kw 4极；设计工况：干球温度 31.5℃，湿球温度 27℃，进水37℃，出水32℃；大气压力：99.4 kpa | 套 | 1 |  |
| 15 |  | 冷却塔（2#冷库） | 保有水流量：25m²/H；电机噪音：57 db（A)；电机功率：7.5 kw 4极；设计工况：干球温度31.5℃，湿球温度27℃，进水37℃，出水32℃；大气压力：99.4 kpa | 套 | 1 |  |
| 16 |  | 管道泵（1#冷库） | 电机功率：0.75 KW；电压：380 V；扬程：30 m；流量：750 L/min | 台 | 1 |  |
| 17 |  | 管道泵（2#冷库） | 电机功率：1.5 KW；电压：380 V；扬程：30m；流量：1500 L/min | 台 | 1 |  |
| 18 |  | 化霜泵（1、2#冷库） | 电机功率：0.75 KW；电压：380V；扬程：30 m；流量：750 L/min | 台 | 2 |  |
| 19 |  | 化霜桶（1#冷库） | 容量1000 L 耐酸桶 | 个 | 1 |  |
| 20 |  | 化霜桶（2#冷库） | 容量2000 L 不锈钢非标定做 | 个 | 1 |  |
| 21 |  | 制冷剂（1#冷库） | 在常温下为无色，无味，不燃烧、不爆炸、无腐蚀，安全分类达到A1；加压可液化为无色透明的液体；可得到0℃至-80℃的制冷温度 | 瓶 | 3 |  |
| 22 |  | 制冷剂（2#冷库） | 在常温下为无色，无味，不燃烧、不爆炸、无腐蚀，安全分类达到A1；加压可液化为无色透明的液体；可得到0℃至-80℃的制冷温度 | 瓶 | 5 |  |
| 23 | 电器、电控 | 配电箱（1#冷库） | 带远程控制，化霜独立控制、双传感器、超温报警、故障锁定、集合电流，相序，缺相，三相不平衡、过载于一体的微电脑控制器；电控箱体配备散热风扇；控制器范围：-45℃～150℃；功率：7.5 KW；控制器精度：±0.1℃ | 套 | 1 |  |
| 24 |  | 配电箱（2#冷库） | 带远程控制，化霜独立控制、双传感器、超温报警、故障锁定、集合电流，相序，缺相，三相不平衡、过载于一体的微电脑控制器；电控箱体配备散热风扇；控制器范围：-45℃～150℃；功率：15 KW；控制器精度：±0.1℃ | 套 | 1 |  |
| 25 |  | 防爆防潮冷库灯 | LED冷库专用低温防爆 | 个 | 4 |  |
| 26 |  | 电缆线（10mm×4+1.5mm×3+2.5mm×4） | 额定电压:300V/500V；绝缘:聚氯乙烯混合料(PVC)；护套:柔性聚氯乙烯混合料(PVC)，黑色(RAL7001)；测试电压:2000 V，5 min；绝缘电阻:>200 M欧姆×KM。使用温度:-30~+70℃；弯曲半径:15×电缆外径；阻燃特性：IEC 60 332.1。 | 项 | 1 |  |
| 27 |  | 电缆线（6mm×4+1.5mm×4） | 额定电压:300V/500V；绝缘:聚氯乙烯混合料(PVC)；护套:柔性聚氯乙烯混合料(PVC)，黑色(RAL7001)；测试电压:2000 V，5 min；绝缘电阻:>200 M欧姆×KM。使用温度:-30~+70℃；弯曲半径:15×电缆外径；阻燃特性：IEC 60 332.1。 | 项 | 1 |  |
| 28 |  | 五金 | 国标铁架,角铁等五金 | 项 | 1 |  |
| 29 | 水处理系统 | 一、二级砂缸过滤 | 一、二级砂缸：2个 1.8 m 100 t/h，尺寸：1800×1800×2080 mm，采用高等级无碱树脂和玻璃纤维制做而成，承压性强，且具有良好的耐化学腐蚀性能及防晒和防紫外线性能；配管件，蝶阀，一级砂缸配石英砂3 t，二级砂缸配活性炭3 t | 套 | 2 |  |
| 30 |  | 紫外杀菌灯 | 处理量：100 t/h；1440W，共12支120 W灯管；进出水管径110 mm | 套 | 1 |  |
| 31 |  | 水泵 | 电压：380V/50 Hz；功率：4.0 Kw；流量：90 t/h | 套 | 1 |  |
| 32 | 智能水质监测系统 | 多参数在线水质监测仪 | 技术规格依据：国家标准GB11914-89《水质-化学耗氧量测定-重铬酸钾》；测量范围：10 mg/L-5000 mg/L COD；准确度：不超过±10%；重复性：不超过±5%；测量周期：最小测量周期为35 min；采样周期：时间间隔（10 min～9999 min任意可调）和整点测量模式；校准周期：1～99天任意间隔任意时刻可调；维护周期：一般每月一次，每次约30 min；输出：1路RS-232，1路RS485，1路4～20 mA；环境要求：温度可调的室内，建议温度+5 ℃～28 ℃；湿度≤90% RH（不结露）；电源：AC220±10% V，50±10% Hz，5 A；其他：异常报警和断电不会丢失数据，触摸屏显示及指令输入，异常复位和断电后来电，仪器自动排出仪器内残留反应物，自动恢复工作状态 | 套 | 2 |  |
| 33 |  | 监测探头 | 型号：在线溶解氧电极，探头6个，可监测 水温；PH值；盐度；溶解氧 浊度；光强度 | 套 | 2 |  |
| 34 |  | 系统安装、调试 | 监测系统智能实时监控接口参数集成水温，PH值，盐度，溶解氧浊度，光强度监测在线监控，监测数据接口对接及调试 | 套 | 2 |  |
| 35 | 恒温系统 | 一体化恒温机 | 空气源热泵冷暖机 80×81×110 cm 保温水箱 蓄水量 5 t 配套安装 | 套 | 1 |  |
| 36 |  | 冷热交换器 | 散热管件 钛管 3 m长×0.8 m高 间隔30 cm 1套/育苗池 配套安装 | 台 | 40 |  |
| 37 | 视频监控系统 | 网络录像机 | 支持接入≥16路视频图像，支持网络视频接入带宽≥256Mbps，实现对视频数据的存储、智能检索应用；支持秒级检索查看硬盘中录像文件，支持按通道、时间分组排序显示录像文件；支持快速浏览，录像回放中，拖动进度条可快速浏览视频画面，可通过鼠标移动快慢来控制视频播放速度；支持≥2路HDMI双4K同时解码输出，支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录，支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选；支持对任一录像文件打标签，单个文件支持≥1024个标签，设备可添加的标签个数不少于8192；支持≥4000×3000格式的高清网络视频的解码显示，支持64/36/32/25/16/9/8/6/4/2/1分屏预览；支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面，支持通过客户端配置视频预览权限功能，可设置登录密码查看相关通道视频，可对视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥20个汉字；支持录像打包时间1-280分钟可设置，支持IP通道界面以当前画面缩略图形式显示，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条；将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区，系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限；支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC；支持按通道、时间分组排序显示录像文件，支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包等属性分组显示人员录像文件，支持基于浏览器的设备管理，支持客户端软件的设备管理，支持VGA/HDMI连接显示器，实现本地管理，支持录制报警停止后5~600秒的视频录像；支持≥8个SATA接口，≥1个eSATA接口，支持≥2个USB2.0接口，支持≥16路报警输入，≥8路报警输出接口；可设置定时抓图、移动侦测抓图、报警抓图、移动侦测且报警抓图、智能侦测抓图、手动抓图，可进行≥16路抓拍并存储≥1080P格式的图片；支持客户端与设备端进行实时双向对讲，支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像。 | 台 | 1 |  |
| 38 |  | 企业级硬盘 | 定制盘，容量：6T，尺寸：3.5"，内部接口：SATA，转速：5400 rpm；缓存：128 M；写入速度：6 Gb/S | 块 | 2 |  |
| 39 |  | 监视器 | 22寸无边框液晶监视器；显示：LED背光；分辨率：1920×1080；亮度：250 cd/㎡；对比度：3000:1，功耗≤24W；裸机尺寸(W×L×D)(mm)：492.356 (W) mm × 390.11 (H) mm × 199.79 (D) mm（含底座）；492.356 (W) mm × 289.680 (H) mm × 43.88 (D) mm（无底座）；边框宽度：1.88 mm（上/左/右），19 mm（下）；接口：HDMI IN × 1，VGA IN × 1，BNC IN× 1，AUDIO IN × 1，2 W 8 Ω OUT × 1，USB 2.0 × 1；标准配置：电源线 × 1，底座支架 × 1，HDMI线 × 1 | 台 | 1 |  |
| 40 |  | 全彩智能球机 | 支持像素≥200万，靶面尺寸≥1/1.8英寸，内置全景路和细节路双镜头，细节通道≥24倍光学变倍，数字变倍≥16倍；内置≥1颗GPU芯片，视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力≥1100TVL；支持水平手控速度不小于700°/S，垂直速度不小于240°/S，云台定位精度为±0.1°；水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-40°～90°；★支持对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物，在IE浏览器下，聚焦模式具有手动、自动设置选项，设置为手动时，可通过IE浏览器手动控制设备进行变倍和聚焦，可通过IE浏览器手动控制设备进行变倍和聚焦，可通过IE浏览器设置零方位角，设置完成后预览画面显示PT信息均为0°；支持最低照度：彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux，支持白光距离≥30米，红外距离≥200米；调用预置位时，在设备到达目标预置位前，视频图像将一直停留在调用预置位之前的状态，支持电子放大功能；在IE浏览器下，具有图像质量设置选项，可设置图像质量为最低、较低、低、中、高、较高、最高；支持断网重连功能，支持恢复出厂设置，支持通过IE浏览器导出抓拍的图片和录像文件；支持倍率切换功能，支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断，设备具有3D定位联动功能，可通过IE浏览器框选全景通道预览画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，全景通道预览画面可将该区域处于屏幕中心位置，同时联动细节通道预览画面对该区域进行放大或缩小并且聚焦；支持人脸手动定位抓拍功能，支持当行人通过监控区域时，通过点击或框选人脸，可对人脸进行变倍跟踪及聚焦，讲人脸置于预览画面中心；支持对抓拍的人脸图片进行分析，并与黑白名单进行比对，若该人脸图片信息与黑名单中一致，可给出报警提示；支持通过IE浏览器将监视画面进行中心翻转，可按设定的时间段自动切换检测场景及对应的图像参数；；在IE浏览器下，具有视频输出模式设置，包括单路模式及双路模式，单路模式下，设备双镜头可实现单通道倍率拼接；在双路模式下，设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面，在单路及双路模式下，设备水平视场角均应≥90°；当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵、进入/离开区域、快速移动侦测时，可对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测；具有最佳抓拍和快速抓拍人脸图片抓拍模式设置选项，支持同时检测监控场景内出现的≥30张人脸图片，并可进行抓拍机人脸跟踪 | 台 | 6 |  |
| 41 |  | 球机支架 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸：306.3×97.3×182.6 mm | 个 | 6 |  |
| 42 |  | 接入交换机 | 提供16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口；支持IEEE 802.3at/af；支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x；支持6 KV防浪涌（PoE口）；支持PoE输出功率管理；千兆网络接入设计；交换容量：36 Gbps；包转发率：26.784 Mpps；线速转发、无阻塞设计；存储转发交换方式；坚固式高强度金属外壳 | 台 | 1 |  |
| 43 |  | 六类8芯网线带电源 | 标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5；通过标准最高传输频率250 MHz测试；额定传输速率(NVP)：68%；单根导体直流电阻：≤9.0 Ω/100 m；导体：软圆铜线 0.58 mm±0.05 mm；绝缘：HDPE；线对：4对 软圆铜线1.5±0.05 mm；屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离；护套材料：PVC；护套外径：4.3±0.3 mm；阻燃标准：IEC60332-1-2或IEC60332-3-22；最小弯曲半径：安装时 8倍电缆外径，安装后：50 mm；敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内；安装温度：0℃～+50℃；工作温度：-20℃～+60℃；长度：300 m | 箱 | 2 |  |
| 44 |  | 六类非屏蔽水晶头 | 符合T568A和T568B线序；结构：两件式设计，8P8C；金片：三叉铜合金；塑胶壳材料：聚碳酸脂；镀金厚度：50u；适用芯线直径：0.98 mm~1.05 mm；插拔次数：≥1000次；拉力测试：≥20N；介质耐电压：1000VAC/60S；工作温度：-10℃～+60℃ | 盒 | 1 |  |
| 45 |  | 高清线 | HDMI高清线10 m | 条 | 1 |  |
| 46 |  | 配件及辅材 | PVC线管：32Ф，25Ф，30 0m；电源线：3×2.5平方，100 m；电源排插：5孔8位 1个，5孔插座6个；防水电箱：6个；标签纸：12 mm黄底黑字 1个；特殊固定型材定制加工；根据现场安装环境需定制6个立杆和地笼 | 项 | 1 |  |
| 47 |  | 设备安装 |  | 项 | 1 |  |
| 48 |  | 系统集成、调试 | 完成将采购的设备、系统需集成的部分在现场进行调试，并将各个分离的设备、功能和数据等集成为相互关联、统一协调的整体。完成系统运行所需的集成工作，并在维护过程中进行系统基础架构的局部调整和优化工作，具体包括：组织、协调各设备厂商所提供的应用软件、系统软件、调试及验收工作；负责综合布线、网络系统等总体集成联调工作；系统优化。 | 项 | 1 |  |

附表3

| 序号 | 工程名称 | 项目 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科研设备 | 便携式多水质参数分析仪 | 1、多参数水质分析仪满足便携式使用要求，可同时监测温度、PH、电导率、氧化还原电位、盐度、总溶解固体、溶解氧、浊度等多个参数；2、电极通道：三通道，可任接3支数字pH、ORP、溶氧、电导率或浊度传感器；3、显示:高分辨率多功能LCD彩色屏幕，同时显示三根电极测试参数；4、pH量程：-2~20.000；准确度：±0.004 pH；自动1-5点校准；5、电导率量程:0.0 µS/cm~2000 mS/cm；盐度量程:0.0~70.0 ppt；准确度：±0.5%测量值；6、荧光法溶氧量程:0.00~20.00 mg/l；准确度：±1.5%测量值；7、温度量程:-5.0~+105°C；准确度±0.1 K；8、主机，数字pH电极（3米电缆），数字溶解氧电极（3米电缆），电导率电极（3米电缆），手提式便携箱 | 台 | 2 |  |
| 2 |  | 潜水设备 | 氧气瓶、调节器，备用调节器，三联表，浮力背心，3 mm潜水服，潜水靴，蛙鞋，面镜，呼吸管，潜水手套，手提装备包，电脑表 | 套 | 5 |  |
| 3 |  | 望远镜 | 高倍高清夜视防水成人双筒望远镜双筒专业户外观鸟镜 16×56 | 台 | 5 |  |
| 4 |  | 照相机 | 8K微单相机 微单机身 旗舰型全画幅专业微单 配合镜头实现双重8级防抖 动物检测，可拍摄8K短片；超采样高画质4K，支持4K-120P；高速连拍最多20张/秒；高达8级机身×镜头双防抖。全画幅微单相机镜头，焦距100-500 mm F4.5-7.1 L | 套 | 4 |  |
| 5 |  | 水池清扫机 | 50米距离内遥控操作；机身尺寸：631*439*245mm；机身重量：25kg；行走速度：13m;额定功率1100w；吸污效率450㎡；排水管长度30m（可定制）；防水等级：IP68 | 台 | 1 |  |
| 6 |  | 臭氧发生器1 | 臭氧量：120 g/h；占地尺寸：55×40×133（125+10）cm；气流量：100 L/Mim；工作功率:1140 W；设备重量:76 kg；介电材料：石英管；外壳材料：不锈钢；冷却类型：水冷 | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 臭氧发生器2 | 臭氧量：30 g/h；占地尺寸：40×30×83 cm；气流量：60 L/Mim；工作功率:380 W；设备重量:21 kg；介电材料：石英管；外壳材料：不锈钢；冷却类型;水冷 | 台 | 2 |  |
| 8 |  | 蛋白分离器 | 1、采用全新变频大流量针刷泵，高效、节能、安静，气泡更细更多,同等效果耗电量为传统蛋分的1/10；2、采用国际最新环状加气，气量更大，优于传统蛋分，效率提升50%以上；3、全新的组合模式，方便运输、安装、维护，解决因场地问题无法搬运安装的困扰；4、使用最优的压缩混合仓分离设计，使水气充分混合，水流更顺畅，同等仓容气泡越细，其表面积越大，更有效分离有机物排出氨氮，达到排毒增氧改善水质效果；5、优质PVC及亚克力材料，耐腐蚀、美观大方，反应仓工作效果一目了然。建议流量30-45 t/h；25 t/h针刷泵×2；功率：AC220-240 V,180 W×2；流量:50 t/h；最大吸气量:2600 L/h×2；适用水体:100 t；占地尺寸:850×850×2400 mm；主仓身:500 mm，含水泵 | 台 | 4 |  |
| 9 |  | 紫外杀菌灯 | 处理量：80 t/h；1200 W,共10支120 W灯管；进出水管径110 mm | 台 | 2 |  |
| 10 |  | 人工气候培养箱 | 容积：400 L;控温：5～65℃;温度波动度：±0.8℃;温度均匀度：±1.5℃；湿度控制范围：50～90% RH;采用超声波加湿方式；LED全光谱灯，2面侧面光源可程式液晶显示控制器 | 台 | 2 |  |
| 11 |  | 冰箱 | 能效等级：一级能效；压缩机：定频；类型：双门面板；制冷方式：直冷；内胆材质：压花铝板；控温方式：机械控温；容量：400-600 L | 台 | 1 |  |
| 12 |  | 烘干箱 | 内部尺寸：450×550×550 mm;外部尺寸：640×700×900 mm | 台 | 1 |  |
| 13 |  | 酶标仪 | 测量通道：8通道；测量范围：0-4 OD | 台 | 1 |  |
| 14 |  | 迷你混合仪 | 周转直径：4 mm；振荡方式：圆周 | 台 | 1 |  |
| 15 |  | 超声波清洗机 | 容量：10 L；功率：240 W | 台 | 1 |  |
| 16 |  | 超净工作台 | 送风类型：垂直送风；工作尺寸：870×600×520 mm | 台 | 1 |  |
| 17 |  | 冷冻干燥机 | 冷阱温度：＜-56℃；真空度：＜10pa | 台 | 1 |  |
| 18 |  | 双光束紫外可见分光光度计 | 波长范围：195-1020 nm；光谱带宽：4 nm;光度范围：0-200% T，0.301-2.000 A | 台 | 1 |  |
| 19 |  | 安全网关 | 与管理中心现有服务器连接。1U标准机架式设备，2x10/100MBase-TX，6x10/100/1000MBase-TX；2个USB口，1个RJ45串口；包含一年IPS（入侵防御）、AV（防病毒）、AC（上网行为管理）特征库升级，一年硬件质保及技术支持服务；最大吞吐量≥2Gbps、入侵防御吞吐≥800Mbps、防病毒吞吐≥≥600Mbps、并发连接数≥180万、每秒新建连接数≥1.2万；支持双栈、6to4隧道实现IPv6终端穿越IPV4网络的访问，支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPV6的目的/源地址、目的/源服务端口、服务、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置；可支持透明、路由、混合三种工作模式，支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其他接口，用于抓包分析，支持无线设备接入的MAC地址认证，可设置默认接收或拒绝MAC地址；支持多出口环境下的复杂策略路由，策略路由条数200条以上，支持多出口路由情况下的默认路由备份、负载均衡；支持IPv4和IPv6双栈协议下的入侵检测与防护、病毒扫描与防护和应用识别流量控制、WEB安全、审计数据中心、IPSEC VPN和SSLVPN等功能；支持服务器负载均衡，要求支持轮流、权重轮流、最少连接、加权最少连接等算法，要求能够采用至少两种方法主动探测服务器的存活状态；支持限制目的主机、限制源主机向外、限制源主机向给定目的主机的新建连接数和并发连接数，支持对源地址范围内的每台主机与目地地址范围的每台主机之间的并发连接数量进行限制；必须支持基于动态端口应用协议的策略路由，能够为不同的应用类型智能选择相应的运营商网络 | 套 | 1 |  |
| 20 |  | 彩色打印机 | 10.1英寸彩色操作面板；复印速度（黑白彩色同速）：20页/分钟；首页复印时间：黑白5.1秒，彩色7.4秒；预热时间：21秒；连续复印：1-999页；内存容量：标配 2 GB内存+2GB SOP内存；硬盘容量：320 GB；缩放范围：25％-400％(微调1％)；供纸容量：标配1200张；打印速度（黑白彩色同速）：20页/分钟；打印分辨率：1200×1200 dpi，最大4800×1200 dpi；扫描速度：DF3110 80页/分钟（A4单面，200×200 dpi、300×300 dpi），DF3120 110页/分钟（A4单面，200×200 dpi、300×300 dpi），180页/分钟（A4双面，200×200 dpi、300×300 dpi）；最大原稿尺寸：A3；最大扫描文件容量：2000 MB；传真分辨率：200 dpi、100 dpi；传真扫描速度：2秒（200×100 dpi、JBIG），3秒（200×100 dpi、MMR）；带送稿器 | 台 | 1 |  |
| 21 |  | 广角镜头 | 卡口：RF卡口；镜头焦距：28-70 mm；镜头结构：13组19片；光圈叶片：9片（圆形光圈）；最小光圈：22；最近对焦距离 约0.39 m；最大放大倍率 *1：约0.18倍；驱动系统：环形USM超声波马达；滤镜直径：95 mm；最大直径及长度：约Φ103.8×139.8 mm；重量：约1430 g | 个 | 1 |  |
| 22 |  | 冰柜 | 款式：卧式；开门方式：顶开门；功能：冷藏冷冻转换柜；容积(L)：626；额定电压(V)：220；额定频率(Hz):50；输入功率(W):280；冷冻能力(kg/12 h)：28.5；标准耗电量(冷冻)(kW.h/24 h)：1.89；制冷方式：直冷；气候类型：4/ST；冷冻星级：四星；能效等级：4级；制冷剂：R290；重量(kg)：79；噪声dB(A)：53；产品尺寸(宽×深×高)mm：1650×860×905；温区：单温区；压缩机：定频 | 台 | 1 |  |
| 23 |  | 数码运动摄像机 | 主相机 尺寸：39×39×22.3 mm；防水：裸机 10 m，加防水壳 60 m；麦克风：1个；重量：56 g；触控屏：1.76英寸 350 ppi，500±50 cd/m2 446×424；影像传感器：1/1.7英寸 CMOS；镜头：视场角 155°，光圈 f/2.8，等效焦距 12.7 mm，焦点范围 0.3 m至无穷远；ISO范围：拍照 100-6400，录像 100-6400；电子快门速度：拍照 1/8000至30秒，录像 1/8000秒至帧率限制快门；照片最大分辨率：4000×3000；变焦：数码变焦 拍照 4倍，录像2倍（> 60 fps），3倍（≤60 fps，地平线增稳开），4倍（≤60 fps，地平线增稳关）;照片拍摄模式:单张照片 1200万像素;普通录影：4K (4:3): 4096×3072 @ 24/25/30/48/50/60fps,4K (16:9):3840×2160 @ 100/120fps,4K (16:9): 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60fps;慢动作录影：4K 4倍（120 fps）;增稳:电子增稳,超强增稳,地平线增稳; 视频存储最大码流：130 Mbps；支持文件系统:exFAT;图片格式:JPEG / RAW;视频格式：MP4 (H.264 / HEVC)；内置存储容量：32 GB（可通过前屏拓展模块或续航模块的 microSD 卡插槽拓展内存）；音频输出：48 kHz，AAC；电池容量：580 mAh；工作时间：70分钟； Wi-Fi 协议：802.11 a/b/g/n/ac，蓝牙协议：BLE 5.0 前屏拓展模块 尺寸：39×41.6×24.6 mm；防水：不防水，加防水壳60 m；麦克风：3个；重量：64 g；触控屏：1.76英寸350 ppi，500±50 cd/m² 446×424；支持存储卡类型：microSD（最大支持 256 GB）。配套128 G存储卡 | 套 | 2 |  |
| 24 |  | 相机稳定云台 | 配件接口：RSA配件扩展接口/NATO接口，1/4”-20安装孔，冷靴口，图传/跟焦电机接口（USB-C），RSS相机快门控制接口（USB-C），跟焦电机接口（USB-C）；电池类型：LiPo 4S；电池容量：1950 mAh;最长待机时间：12小时;支持接口类型：蓝牙5.0，充电接口（USB-C）；负载重量(参考值):4.5 kg（手持）；最大可控转速:平移方向 360°/s，俯仰方向 360°/s，横滚方向 360°/s；机械限位范围:平移轴无限位,横滚轴-95°至240°,俯仰轴-112°至214°;工作频率:2.40 GHz -2.4835 GHz；蓝牙发射功率:<8 dBm；重量:云台约1072 g（不含上、下层快装板），手柄约265 g，手柄延长脚架约226 g，上、下层快装板约105g；尺寸:云台收纳 260×265×70mm （不含手柄），工作状态 410×260×195mm（高度上含手柄，不含手柄延长脚架） | 套 | 1 |  |
| 25 |  | 有缆遥控水下机器人 | 尺寸：430×360×210 mm；本体重量：9 kg；最大潜深：100 m；6个3kgf推进器；负载：3 kg；最大静水速度：2.5节；单路云台摄像机，1080P；双路探照灯；36 V岸基供电；抗拉线缆100 m；便携式操作终端及软件1套；软硬件接口开放，提供部分源代码，可进行二次开发 | 台 | 1 |  |
| 26 |  | 工业海水泵1 | 自吸式 7.5 KW 电压 380 V 适用管径 110 mm，配200 m管件 | 台 | 5 |  |
| 27 |  | 工业海水泵2 | 自吸式 5.5 KW 电压 380 V 适用管径 60 mm，配200 m管件 | 台 | 7 |  |
| 28 |  | 工业海水推流泵 | 自吸式 0.5KW 电压：220 V 适用管径：50 mm 流量：15 m³/H扬程 7 m | 台 | 40 |  |
| 29 |  | 夜视仪 | 探测器类型：氧化钒非制冷；分辨率：640×512；像元尺寸：17 µm；帧频：50 Hz；物镜：35 mm；视场角：17°×13°；电子变倍：×2/×4，工作时间：5 h（省电模式下），IP防护等级：IP67，重量：＜450 g；配套外接显示屏，显示屏分辨率：1280×960 | 台 | 2 |  |
| 30 |  | 北斗高精度手持机 | 屏幕尺寸：5.3英寸；屏幕分辨率：1280×720；卫星通道：72；定位精度：单点 2-5 m，SBAS 1-3 m；卫星接收：北斗B1，GPS L1，GLONASS L1支持SBAS；定位类型：GPS，北斗，GPS+GLONASS，GPS+北斗；防水防尘：IP67；抗跌落：抵抗1.2米跌落至硬质地面；传感器：电子罗盘，气压计，加速度传感器，光线传感器，接近传感器，陀螺仪；摄像头：主摄像头1300万像素，前摄像头200万像素；按键：2个音量按键，2个自定义按键，1个电源按键，1个复位孔，3个Android软按键 | 台 | 3 |  |

02分标      采购预算：335.29万元

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科研与监测工程 |  | 1项 | 其他未列明行业 | 一、主要建设内容及规模： 科研与监测工程 海洋哺乳动物水下声学实时监测系统：海洋哺乳动物识别模型建立，智能水听器组件模块开发，水密电子仓5个（含备用1个），浮标系统4套，声学监测管理平台开发，现场船只调查与声学系统验证。 具体参数详见附表4 ### 二、建设要点 在自然保护区广西海域的核心区内布设4套连接浮标系统的智能水听器组件，收集并识别儒艮、中华白海豚和印太江豚的声音，通过声学监测管理平台实现对这些动物出没的实时监测。 海洋哺乳动物水下声学实时监测系统由自主研发的智能水听器、浮标系统和声学监测管理平台构成，以广西合浦儒艮国家级自然保护区内的中华白海豚、儒艮和印太江豚为监测对象，通过对这些海洋哺乳动物水下发声的采集识别实现对动物出没的实时监测。监测结果通过手机或卫星通信链路传回声学监测管理平台，并在湿地保育工程中的可视化管理展示系统展示。 （一）研制和安装海洋哺乳动物水下声学实时监测设备四套，保证其正常运行。其中应满足以下要求：持续自主供电；采样量化精度≥24bit；采样率可调，最高采样率≥400kHz；最大存储≥4TB；监测结果能够通过实时回传。每一套监测设备均能识别儒艮、中华白海豚和印太江豚。 （二）研制开发声学监测系统综合管理展示平台软件1套，管理员可通过此平台管理现场监测设备，普通人员可通过联网终端（电脑、手机）查看展示内容。 （三）在监测浮标附近开展儒艮、中华白海豚和江豚的调查，通过这些海洋哺乳动物出没情况验证水下声学监测系统的有效性。 ### ▲三、项目成果及要求 ▲（一）提交成果 1、提交四套海洋哺乳动物水下声学监测设备。 2、提交一套监测系统综合管理展示平台。 3、提交一份项目总结报告和系统操作使用手册。 4、提供全套设备和系统1年全免维保服务。 ▲（二）项目成果质量要求 1、成果系统根据保护区海域工作环境优化设计，可在高低温、太阳照射、风浪和雨淋等工作环境正常工作，形成系统总结报告。 2、提供系统操作使用手册及相关备件清单等材料，对系统注意事项有重点说明，对备件的功能，参数，采购和维护方式有详细介绍等。 3、成果及资料（含光盘资料）应齐全、完整，须做到清晰、完整、表达准确，并将档案装订成册，装订应规范、易于查找。 4、项目实施程序应正确，无缺漏，程序性要件应齐备，填写规范。资料和成果都按规定的工作程序形成。 5、项目实施流程及成果须符合最新的国家、省市及其他相关的行业规范和技术标准要求。 |
| 一、商务要求（视项目情况而定是否加▲） |  |  |  |  |  |
| ▲交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） |  | 完成时间：在2022年12月1日前交付使用。 服务地点：广西合浦儒艮国家级自然保护区。 |  |  |  |
| ▲付款条件（进度和方式） |  | 1.首期付款：自签订合同生效后（待财政资金到位后）15个日历日内，中标人向招标人足额交纳履约保证金（合同总价款的5%），招标人按政府采购程序支付合同总价的60%首付款。 2.第二期付款：全部设备到达采购人指定地点经招标方验收合格后，招标方支付中标人合同总价30%款项。 3.终期付款：中标人完成所有合同要求交付使用并由甲方组织召开验收评审会经验收合格后，招标人支付合同余款。 4.支付具体时间：每期的付款时间均是招标人在收到中标人提供的符合招标人要求的支付申请和税务局正式发票后10个工作日内，将款项按时转到中标人结算单位、银行及账号上。中标人可选择以保险、保函等替代现金缴纳涉企保证金。 5.验收合格交付使用之日起至质保期满，由中标人向招标人提出退还履约保证金的书面申请，经招标人审核如无质量等问题，在接到申请后的15个工作日内将因质量等问题（如有）被扣除后剩余的履约保证金无息返还。 开户名称：广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理中心 开户银行：中国工商银行股份有限公司北海市云南路支行 银行账号：2107530009300184339 |  |  |  |
| 售后服务 |  | ▲1、质量保证期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”,免费质保期为自验收合格后不少一年（自提交服务成果并验收合格之日起计，投标人可承诺更长质保期），质保期内免费升级、维修、更换配件。 ▲2、质保期内，中标人无偿对项目出现的各类问题（不包括人为破坏和地震、海啸、台风等自然灾害对设备造成的损坏）进行处理并完善。 ▲3、处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后应在48小时内到达采购人指定现场解决。 ▲4、所有设备一年免费运维。 ▲5、6个月内监测不到动物发声，免费调整位点。 6、请在投标文件中提供（1）整体实施方案，包括实施过程主要环节具体方案；（2）售后服务方案。 7、质保期后除配件外按成本价收取外，服务费用全免。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 招标方不再支付其它任何费用。 |  |  |  |
| 包装和运输（如有） |  | 无 |  |  |  |
| 保险（如有） |  | 无 |  |  |  |
| 二、进口产品说明 |  |  |  |  |  |
| ▲本项目中涉及采购的货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |

附表4

| 序号 | 工程名称 | 项目 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海洋哺乳动物水下声学实时监测系统 | 中华白海豚识别模型建立 | 采集中华白海豚的水下发声信号，以哨声信号为重要研究对象，对信号进行分帧、归一化预处理；提取信号时长、起始频率、终止频率、最大频率、最小频率、拐点等特征，生成样本数据集；将样本数据集输入人工智能分类器，生成基于人工智能的中华白海豚发声识别模型；并进一步检验识别模型的准确率和召回率。 | 人月 | 14 |  |
| 2 |  | 儒艮识别模型建立 | 采集儒艮的水下发声信号，对信号进行分帧、归一化预处理；提取信号时长、起始频率、终止频率、最大频率、最小频率、拐点等特征，生成样本数据集；将样本数据集输入人工智能分类器，生成基于人工智能的儒艮发声识别模型；并进一步检验识别模型的准确率和召回率。 | 人月 | 14 |  |
| 3 |  | 印太江豚识别模型建立 | 采集印太江豚的水下发声信号（回声定位信号），对信号进行分帧、归一化预处理；提取信号最大频率、最小频率等特征，生成样本数据集；将样本数据集输入人工智能分类器，生成基于人工智能的印太江豚发声识别模型；并进一步检验识别模型的准确率和召回率。 | 人月 | 14 |  |
| 4 | 智能水听器组件 | 水听器模块 | 水听器灵敏度：不小于-190 dB，频率响应范围：20 Hz~150 kHz；数据采集量化精度：24 bit，采样频率：采样率可调，最高采样率400 kHz；处理识别模块：同时识别儒艮、中华白海豚、印太江豚3种动物发声；存储容量：4存储卡槽，最大存储4 TB; 定时定位：北斗/GPS信号时间同步，数据采集同步误差优于0.1 ms；供电方式：太阳能（太阳能电池板：尺寸676×846×30 mm，每块70 W，共4块）与蓄电池（组蓄电池：每组100 A / 12 V，共3组）持续自主供电；通信模块：支持卫星通信，5G通信。同时要求水听器水平无方向性，耐压不小于100 m水深。水听器要硫化水密连接器，以与水密电子仓连接。 | 人月 | 11 |  |
| 5 |  | 数据采集模块 | 数据采集模块位于水密电子仓中。考虑中华白海豚、儒艮、印太江豚的发声特征，设计数据采集模块的最高采样率不小于400 kHz，而且采样频率可调；考虑印太江豚发声频率高、声衰减较大，采样量化精度为24 bit。 | 人月 | 19 |  |
| 6 |  | 处理识别模块 | 同时识别儒艮、中华白海豚、印太江豚3种动物发声 | 人月 | 21 |  |
| 7 |  | 定时定位模块 | 该模块位于水密电子仓内，功能是获取系统的精确位置信息和定时信息。同时也可通过位置信息对系统丢失报警。 | 人月 | 6 |  |
| 8 |  | 存储模块 | 存储模块位于水密电子仓中，功能是存储水下发声原始数据。存储模块使用FATFS文件系统，数据以设备号加时间戳命名，以wav格式保存。采用1 TB MicroSD大容量存储卡保存数据，设计4卡位，存储容量为4 TB。 | 人月 | 9 |  |
| 9 |  | 供电模块 | 智能水听器的供电模块具有免维护持续供电功能。 | 人月 | 5 |  |
| 10 |  | 通信模块 | 通信模块位于水密电子仓集内，功能是可以向声学监测管理平台传送相关信息，以实现监测动物出现的功能。 | 人月 | 12 |  |
| 11 |  | 水密电子仓 | 定制安装采集、处理识别、存储、定时定位、通信模块的水密电子仓，安装4个，备用1个。圆柱形，直径10 cm，高40 cm。安装采集、处理识别、存储、定时定位、通信模块 | 个 | 5 |  |
| 12 | 浮标系统 | 浮标 | 设计直径为2.3 m，使用材料为高分子微孔泡沫材料和聚脲弹性体 | 套 | 4 | 定制 |
| 13 |  | 重块 | 空气中重量8000 kg | 套 | 4 |  |
| 14 |  | 锚链 | 长度为布放点水深的2至3倍，直径38 mm； | 套 | 4 |  |
| 15 | 声学监测管理平台 | 平台UI设计 | 对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计 | 人月 | 4 |  |
| 16 |  | PC与移动终端适用设计 | 开展PC与移动终端适用性设计，使公众可以通过电脑和移动终端访问该平台时有友好体验 | 人月 | 2 |  |
| 17 |  | 通信接口模块 | 该模块的功能是接收海上监测设备发回的监测结果及设备工作状态信息，向监测设备发出管理指令，向可视化管理展示系统发送声学监测结果，发送的内容包括实时监测结果、浮标位置、动物发声时频图、设备工作状态等。 | 人月 | 3 |  |
| 18 |  | 实时展示模块 | 该模块的功能是向公众展示监测结果，实现科普、宣传的目标。展示的内容以图片、声音的形式呈现，公众可查看声学实时监测结果图、监测结果统计图，可以播放动物水下发声。 | 人月 | 2 |  |
| 19 |  | 管理模块 | 该模块的功能是远程升级智能水听器软件、更改工作参数、监管智能水听器工作状态、确定监测结果查看的权限。系统管理员可以通过该模块升级软件和改变智能水听器工作参数（如采样率）、查看智能水听器工作状态、制定监测结果查看权限。 | 人月 | 3 |  |
| 20 |  | 云服务器 | x86架构AMD通用型8vCPU32GiB内存CentOS8.564位操作系统40GiB系统高效云盘公网出口固定带宽10M1台 | 年 | 1 | 云资源租用 |
| 21 |  | 云存储 | 分布式对象存储容量1TB/年；下行流量1TB/年。 | 年 | 1 | 云资源租用 |
| 22 |  | 5G通信 | 4台设备 | 年 | 1 |  |
| 23 |  | 卫星通信 | 4台设备 | 年 | 1 |  |
| 24 | 现场船只调查与声学系统验证 | 租船 | 设备安装和调查验证租船 | 项 | 1 |  |
| 25 |  | 设备运输 | 监测设备（生产地至码头），调查设备 | 项 | 1 |  |
| 26 |  | 设备安装 | 安装时间4天 | 项 | 1 |  |
| 27 |  | 野外调查 | 每次调查5天 | 次 | 4 |  |

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1、两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。 2、以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目招标公告“申请人的资格要求”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。 3、联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。 5、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6、联合体的评分按联合体协议的分工与合作来计算（招标文件另有规定的除外）。 7、联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | 本项目不允许分包。 |
| 11.5 | 本项目不组织现场考察。 |
|  | 本项目不组织召开开标前答疑会 |
| 13.1 | 报价文件： 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3、详细报价清单，请根据“采购需求”附表内容一一作出报价；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件： 1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料（2021年9月至2022年2月内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2021年9月至2022年2月内连续3个月的的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、投标人财务状况报告（2021年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4、联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。 5、分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理） 3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、投标人情况介绍（格式自拟）； 8、联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、服务方案（格式自拟）【项目前期准备、项目实施计划（人员构成、技术服务、技术培训）】；（视项目情况设置是否必须提供） 3、项目实施人员一览表（格式后附）；（视项目情况设置是否必须提供） 4、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 5、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，即满足全部采购需求所应提供的服务的价格；包括投标服务的成本、运输（含保险）（如有）、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起60天内。 |
| 18.1 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 电子投标文件应在制作完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1、开标时间：详见招标公告 2、开标地点：详见招标公告 |
| 24.2 | “政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人。 |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法/最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 / 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 / 项。 |
|  | 中标候选人推荐数量：3家 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中服务水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。 |
| 35.1 | 本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：每分标按中标金额的 5 %（注：履约保证金不超过政府采购合同金额的5%）。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金） 履约保证金退付方式、时间及条件： 由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息） 。 履约保证金指定账户： 开户名称：广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理中心 开户银行：中国工商银行股份有限公司北海市云南路支行 银行账号：2107530009300184339 备注： 1、根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2、履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3、采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4、投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司北海分公司，质疑联系人：李君博 联系电话：0779-3995969，通讯地址：广西北海市云南路99号北海花园C-03栋（北海分公司） 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午3:00-6:00（北京时间） |
| 39.1 | 1、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 2、采购代理服务费收取标准： 以分标中标金额为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（服务招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以收费基准价格收取。 3、账户名称：广西科文招标有限公司北海分公司 开户银行：建设银行广西北海重庆路支行 银行账号：45050165004200000257 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的加密、解密

##### 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 21.3未在规定时间内上传或者未按“政采云”平台的要求编制、加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据“政采云”平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×0.8%＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）

32.9 代理服务费交纳银行帐号信息

开户银行：建设银行广西北海重庆路支行

开户名称：广西科文招标有限公司北海分公司

银行账号：45050165004200000257

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

01分标：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 10分 | （1）评审价为投标人的报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。 （2）政府采购政策性扣除计算方法 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接，对供应商的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=投标报价×（1-3%）。除上述情况外，评审价=投标报价。 （3）以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分为 10分。 （4）价格分计算公式： 报价得分=（基准价/某投标人报价）× 10分 |
| 2 | 项目实施方案 | 40分 | 一档（10分）：方案设计基本合理，基本能够实施的。 二档（25分）：提供较完整的项目实施方案，对内容有简单的介绍说明，针对性不够强，背景较为合理、目标较为明确、安排较为合理，模块较为清晰，可实施性一般能够实施。 三档（40分）：针对不同的项目需求，提供完整的项目实施方案。实施方案中背景分析合理、目标明确、安排合理、模块分明，可实施性强。 |
| 3 | 人员配置方案 | 15分 | 一档（5分）：供应商提供了人员配置方案，人员配置满足服务要求，对岗位、分工、进度计划、绩效考核有简单的描述，或提供的人员配置方案较差的； 二档（8分）：供应商提供了可行的人员配置方案，对岗位、分工、进度计划、绩效考核有较详细的描述； 三档（12分）：供应商提供了较完善的人员配置方案，人员配备数量达到10人以上15人以下，拟投入的主要技术人员具有5名（或以下）具备中级（及以上）相关职称（响应文件中提供相应人员有效的证书复印件及供应商为其持证人员依法缴纳的投标截止之日前六个月内连续三个月社保证明材料，复印件并加盖供应商公章），人员岗位清晰工作内容明确，工作计划合理。 四档（15分）：供应商提供了完善的人员配置方案，人员配备数量达到15人及以上，拟投入的主要技术人员具有6名（及以上）具备中级（及以上）相关职称（响应文件中提供相应人员有效的证书复印件及供应商为其持证人员依法缴纳的投标截止之日前六个月内连续三个月社保证明材料，复印件并加盖供应商公章），人员岗位清晰，工作内容明确，工作计划合理。 |
| 4 | 服务承诺 | 10分 | 一档（2分）：服务承诺方案较简单，承诺书中各项措施缺乏针对性、合理性。 二档（6分）：服务承诺方案比较具体细致，各项措施具有一定的针对性、合理性。提供有培训计划，培训计划内容应包含培训人次、培训次数、人员培训的方式等。能够提供1名民用无人机驾驶员执照培训，通过考试取得执照。 三档（10分）：服务承诺计划或方案重点内容应含有维护期、售后服务承诺响应（含响应上门和解决问题时间）、售后服务的保障（含服务机构地址或承诺设立的服务机构地址和服务人员名单及联系电话）等重点内容全面，方案符合本项目实际需求。提供有培训计划，培训计划内容应包含培训人次、培训次数、人员培训的方式、培训的效果等，培训计划内容全面且次数多、方式多样灵活、成效好。能够提供2名民用无人机驾驶员执照培训，通过考试取得执照。 |
| 5 | 业绩分 | 13分 | 供应商2019年以来具有同类项目业绩，每提供1个得1.5分，满分13分。 响应文件中提供相应有效的合同复印件或中标（成交）通知书复印件，复印件均加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 6 | 综合实力分 | 10分 | （1）供应商具有生态相关且与完成本项目相关的专利的，每提供一个得1分，满分5分（响应文件中提供相应有效的证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分）。 （2）供应商具有生态相关且与完成本项目相关的软件著作权登记证书的，每提供一个得1分，满分2分（响应文件中提供相应有效的证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分）。 （3）供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，响应文件中每提供1项有效的认证证书复印件并加盖投标人公章的得1分，满分3分。 |
| 7 | 政策功能 | 2分 | 1、主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。 2、主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。 |
| 总得分=1+2+3+4+5+6+7。 |  |  |  |

注：以上得分项，完全满足档次要求的归入相对应档次，若有一条或两条无法满足，降入下一档次。联合体的评分按联合体协议的分工与合作来计算。

02分标：

| 序号 | 评审 因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 10 | （1）评审价为投标人的报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。 （2）政府采购政策性扣除计算方法 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接，对供应商的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=投标报价×（1-3%）。除上述情况外，评审价=投标报价。 （3）以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分为 10分。 （4）价格分计算公式： 报价得分=（基准价/某投标人报价）× 10分 |
| 2.1 | 技术 | 40 | 实施方案： 一档（10分）：方案设计基本合理，体系架构不完善，基本能够实施的。 二档（25分）：提供较完整的项目实施方案，方案总体思路较清晰，对内容有简单的介绍说明，针对性不够强，目标较为明确、技术措施较为合理，模块较为清晰，可实施性一般能够实施。 三档（40分）：针对项目需求，提供完整的项目实施方案，方案总体思路清晰，涵盖项目实施主要环节，缜密性、连续性及可行性强；技术措施科学合理、模块分明、可行性强。 不提供相关材料不得分。 |
| 2.2 |  | 10 | 质量把控制度及措施： 一档（3分）：质量把控制度、各项措施科学全面可行性一般。 二档（6分）：质量把控制度较为全面完善、各项措施科学可行性较强。 三档（10分）：质量把控制度全面完善、各项措施科学可行性强。 不提供相关材料不得分。 |
| 2.3 |  | 4 | 售后服务方案： 一档（1分）：制定的售后服务方案一般可行。 二档（2分）：制定较为完善的售后服务方案。 三档（4分）：制定完善周密可行的售后服务方案。 没有的不得分。 |
| 3 | 人员配置 | 14 | 供应商为本项目组织的团队： （1）项目负责人具有海洋哺乳动物、或海洋哺乳动物发声、或海洋声学仪器设备研发背景，且具有高级及以上专业技术职称的，得2分（须提供职称文件复印件及供应商开标前三个月内为相关人员缴纳社保的证明）。 （2）团队成员具有儒艮发声调查研究经验的得5分。 （3）团队成员具有中华白海豚发声调查研究经验的得4分。 （4）团队成员具有江豚发声调查研究经验的得3分。 |
| 4 | 业绩 | 20 | 2019年1月1日以来，供应商具有类似的项目案例（提供合同复印件并加盖公章） 哺乳动物声学监测项目每一项得4分(满分8分) 海洋声学设备开发项目每一项得6分（满分12分） |
| 5 | 政策功能 | 2分 | 1、主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。 2、主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。 |
| 总得分=1+2+3+4+5。 |  |  |  |

注：以上得分项，完全满足档次要求的归入相对应档次，若有一条或两条无法满足，降入下一档次。联合体的评分按联合体协议的分工与合作来计算。

### 四、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

广西壮族自治区政府采购合同（01分标）

合同编号：

采购单位（甲方）广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理中心

采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                              招  标  编  号

签  订  地  点                                签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

一、合同范围和条件：本合同的范围和条件应与上述招标文件的规定相一致。

二、项目内容及要求

1、甲、乙双方应将招标文件、投标文件项目内容等作为本条款的基础。

2、乙方作为承担本项目的服务商，应按投标文件承诺的内容开展本项目相关业务。

三、合同金额：             。

四、完成期限：若中标人承诺更短期限按中标人承诺执行。

五、项目付款方式

1、资金性质：财政性资金。

2、付款方式

（1）首期付款：自签订合同生效后（待财政资金到位后）15个日历日内，中标人向招标人足额交纳履约保证金（合同总价款的5%），招标人按政府采购程序支付合同总价的60%首付款。

（2）第二期付款：全部设备到达采购人指定地点经招标方验收合格后，招标方支付中标人合同总价30%款项。

（3）终期付款：中标人完成所有合同要求交付使用并由甲方组织召开验收评审会经验收合格后，招标人支付合同余款。

（4）支付具体时间：每期的付款时间均是招标人在收到中标人提供的符合招标人要求的支付申请和税务局正式发票后10个工作日内，将款项按时转到中标人结算单位、银行及账号上。中标人可选择以保险、保函等替代现金缴纳涉企保证金。

（5）验收合格交付使用之日起至质保期满，由中标人向招标人提出退还履约保证金的书面申请，经招标人审核如无质量等问题，在接到申请后的15个工作日内将因质量等问题（如有）被扣除后剩余的履约保证金无息返还。

六、履约保证金

1.在签订合同之日起10个日历日内，乙方按合同金额的5%交纳履约保证金到甲方指定账户；服务期内，如乙方提供的服务或货物出现与项目采购需求不符，则按合同的相关约定在其履约保证金中扣除相关的违约金给甲方。于所有的服务内容及配套货物验收合格交付使用之日起至质保期满，由乙方向甲方提出退还履约保证金的书面申请，经甲方审核如无违约等问题，在接到申请后的15个工作日内将因违约等问题（如有）被扣除后剩余的履约保证金无息返还。乙方不及时办理退还履约保证金手续所造成的一切后果，由乙方自行承担。

2.履约保证金因其他原因被扣除，数额不足合同金额的5%的，乙方应及时补足。

3.履约保证金：       。

七、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、验收

1.甲方对乙方提交的货物依据文件上的要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。甲方应在成交供应商的货物到货后七个工作日内进行验收。完成安装调试交付使用后进行最终验收。

2.乙方货物到货前应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交给甲方。

3.验收时乙方必须在现场，对技术复杂的货物，甲方应请有关机构参与验收，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

九、培训

乙方负责甲方有关人员的培训。免费提供培训资料，免费进行设备系统运行操作、故障判断及处理培训，培训至少3名相关的人员至掌控关联系统设备及日常维护，试运行一年期间培训次数不低于3次。若中标人承诺更优条件按中标人承诺执行。培训时间、地点：按采购需求要求。

十、违约责任

1、甲方违约，造成乙方损失的，甲方应按《中华人民共和国民法典》有关规定向乙方赔偿损失。

2、乙方违约，造成甲方损失的，乙方应按《中华人民共和国民法典》有关规定向甲方赔偿损失。

十一、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、合同争议解决

1、因服务问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000合同生效及其它

1、合同经甲乙双方签字盖章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

十五、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3、合同经甲乙双方签字盖章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

十六、签订本合同依据

1、中标通知书；

2、开标一览表；

3、商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4、服务方案；

5、投标文件中的其他相关文件。

6、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

十七、本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

本页以下无正文

| 甲方（章）广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理中心 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：广西北海市银海区云南路278号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话：0779-3060466 | 电话： |
| 开户银行：中国工商银行股份有限公司北海市云南路支行 | 开户银行： |
| 账号：2107530009300184339 | 账号： |
| 邮政编码：536000 | 邮政编码： |

广西壮族自治区政府采购合同（02标）

合同编号：

采购单位（甲方）广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理中心

采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                              招  标  编  号

签  订  地  点                                签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

一、合同范围和条件：本合同的范围和条件应与上述招标文件的规定相一致。

二、项目内容及要求

1、甲、乙双方应将招标文件、投标文件项目内容等作为本条款的基础。

2、乙方作为承担本项目的服务商，应按投标文件承诺的内容开展本项目相关业务。

三、合同金额：             。

四、完成期限：若中标人承诺更短期限按中标人承诺执行。

五、项目付款方式

1、资金性质：财政性资金。

2、付款方式

（1）首期付款：自签订合同生效后（待财政资金到位后）15个日历日内，中标人向招标人足额交纳履约保证金（合同总价款的5%），招标人按政府采购程序支付合同总价的60%首付款。

（2）第二期付款：全部设备到达采购人指定地点经招标方验收合格后，招标方支付中标人合同总价30%款项。

（3）终期付款：中标人完成所有合同要求交付使用并由甲方组织召开验收评审会经验收合格后，招标人支付合同余款。

（4）支付具体时间：每期的付款时间均是招标人在收到中标人提供的符合招标人要求的支付申请和税务局正式发票后10个工作日内，将款项按时转到中标人结算单位、银行及账号上。中标人可选择以保险、保函等替代现金缴纳涉企保证金。

（5）验收合格交付使用之日起至质保期满，由中标人向招标人提出退还履约保证金的书面申请，经招标人审核如无质量等问题，在接到申请后的15个工作日内将因质量等问题（如有）被扣除后剩余的履约保证金无息返还。

六、履约保证金

1.在签订合同之日起10个日历日内，乙方按合同金额的5%交纳履约保证金到甲方指定账户；服务期内，如乙方提供的服务或货物出现与项目采购需求不符，则按合同的相关约定在其履约保证金中扣除相关的违约金给甲方。于所有的服务内容及配套货物验收合格交付使用之日起至质保期满，由乙方向甲方提出退还履约保证金的书面申请，经甲方审核如无违约等问题，在接到申请后的15个工作日内将因违约等问题（如有）被扣除后剩余的履约保证金无息返还。乙方不及时办理退还履约保证金手续所造成的一切后果，由乙方自行承担。

2.履约保证金因其他原因被扣除，数额不足合同金额的5%的，乙方应及时补足。

3.履约保证金：       。

七、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、验收

1.甲方对乙方提交的货物依据文件上的要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。甲方应在成交供应商的货物到货后七个工作日内进行验收。完成安装调试交付使用后进行最终验收。

2.乙方货物到货前应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交给甲方。

3.验收时乙方必须在现场，对技术复杂的货物，甲方应请有关机构参与验收，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

九、培训

乙方负责甲方有关人员的培训。免费提供培训资料，免费进行设备系统运行操作、故障判断及处理培训，培训至少3名相关的人员至掌控关联系统设备及日常维护；若中标人承诺更优条件按中标人承诺执行。培训时间、地点：按采购需求要求。

十、违约责任

1、甲方违约，造成乙方损失的，甲方应按《中华人民共和国民法典》有关规定向乙方赔偿损失。

2、乙方违约，造成甲方损失的，乙方应按《中华人民共和国民法典》有关规定向甲方赔偿损失。

十一、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、合同争议解决

1、因服务问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000合同生效及其它

1、合同经甲乙双方签字盖章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

十五、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

十六、签订本合同依据

1、中标通知书；

2、开标一览表；

3、商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4、服务方案；

5、投标文件中的其他相关文件。

6、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

十七、本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

本页以下无正文

| 甲方（章）广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理中心 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：广西北海市银海区云南路278号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话：0779-3060466 | 电话： |
| 开户银行：中国工商银行股份有限公司北海市云南路支行 | 开户银行： |
| 账号：2107530009300184339 | 账号： |
| 邮政编码：536000 | 邮政编码： |

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字:___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4. 开标一览表（服务类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

4.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

5.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

    - 投标声明格式

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字或者盖章）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

4. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。