广 西 科 文 招 标 有 限 公 司

竞争性谈判文件

项目名称：永福县永福中学教学设备采购

项目编号：GLZC2020-J1-260003-GXKW

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2020年7月

目     录

第一章：竞争性谈判公告.............................2

第二章：供应商须知.................................9

第三章：货物采购需求..............................22

第四章：评审办法..................................51

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）............52

第六章：响应文件格式..............................56

- 竞争性谈判公告

项目概况

永福县永福中学教学设备采购项目的潜在供应商应在本项目信息公告发布媒体获取竞争性谈判电子版采购文件，并于2020年8月3日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2020-J1-260003-GXKW

政府采购计划编号：YFZC2020-J1-00018-001

项目名称：永福县永福中学教学设备采购

采购方式： ☑竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

预算金额：160万元

最高限价：与预算金额一致

采购需求：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、微机室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 2 | 台 | 详见采购文件 |
| 2 | 交互智能平板 | 3 | 台 |  |
| 3 | 组合推拉黑板 | 3 | 套 |  |
| 4 | 壁挂视频展台 | 5 | 台 |  |
| 5 | 服务器 | 1 | 台 |  |
| 6 | 教师端电脑 | 2 | 台 |  |
| 7 | 学生端电脑 | 240 | 台 |  |
| 8 | 耳麦 | 202 | 副 |  |
| 9 | 电脑桌 | 100 | 张 |  |
| 10 | 凳子 | 210 | 张 |  |
| 11 | 彩色打印机 | 2 | 台 |  |
| 12 | 扫描仪 | 2 | 台 |  |
| 13 | 投影仪 | 2 | 台 |  |
| 14 | 交流稳压电源 | 2 | 台 |  |
| 15 | 不间断电源 | 2 | 台 |  |
| 16 | 网络安全设备（含不良信息过滤） | 1 | 套 |  |
| 17 | 机房安装及布线 | 3 | 套 |  |
| 二、数学教学仪器设备 |  |  |  |  |
| 1 | 图形计算器 | 56 | 个 |  |
| 2 | 三角尺 | 6 | 套 |  |
| 3 | 圆规 | 6 | 个 |  |
| 4 | 直角坐标黑板 | 6 | 块 |  |
| 5 | 几何体模型 | 6 | 套 |  |
| 6 | 平摆线形成模型 | 1 | 套 |  |
| 7 | 渐开线形成模型 | 1 | 套 |  |
| 8 | 数学教学辅助软件 | 6 | 套 |  |
| 9 | 文件柜 | 2 | 个 |  |
| 三、物理教学仪器设备 |  |  |  |  |
| 1 | 照相机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 摄像机 | 1 | 台 |  |
| 3 | 计算机数据采集处理系统 | 13 | 套 |  |
| 4 | 注射器 | 2 | 个 |  |
| 5 | 透明盛液筒 | 2 | 个 |  |
| 6 | 物理支架 | 2 | 套 |  |
| 7 | 方座支架 | 50 | 套 |  |
| 8 | 多功能实验支架 | 2 | 套 |  |
| 9 | 高中学生电源 | 25 | 台 |  |
| 10 | 高中教学电源 | 4 | 台 |  |
| 11 | 调压变压器 | 1 | 台 |  |
| 12 | 感应圈 | 1 | 台 |  |
| 13 | 游标卡尺 | 15 | 把 |  |
| 14 | 外径千分尺 | 15 | 只 |  |
| 15 | 托盘天平 | 1 | 台 |  |
| 16 | 托盘天平 | 25 | 台 |  |
| 17 | 金属槽码 | 25 | 套 |  |
| 18 | 电子停表 | 20 | 块 |  |
| 19 | 电火花计时器 | 25 | 个 |  |
| 20 | 数字计时器 | 25 | 台 |  |
| 21 | 条形盒测力计 | 25 | 个 |  |
| 22 | 高中数字演示电表 | 3 | 只 |  |
| 23 | 教学示波器 | 1 | 台 |  |
| 24 | 量角器(圆等分器) | 25 | 个 |  |
| 25 | 离心轨道 | 2 | 套 |  |
| 26 | 气垫导轨 | 25 | 台 |  |
| 27 | 小型气源 | 25 | 台 |  |
| 28 | 超重失重演示器 | 1 | 个 |  |
| 29 | 平抛运动实验器 | 10 | 套 |  |
| 30 | 运动频闪观测仪 | 1 | 套 |  |
| 31 | 二维空间—时间描迹仪 | 10 | 套 |  |
| 32 | 向心力演示器 | 1 | 台 |  |
| 33 | 动量传递演示器(碰撞球) | 1 | 套 |  |
| 34 | 单摆组 | 10 | 组 |  |
| 35 | 玻棒(附丝绸) | 1 | 对 |  |
| 36 | 胶棒(附毛皮) | 1 | 对 |  |
| 37 | 滑动变阻器 | 10 | 个 |  |
| 38 | 滑动变阻器 | 10 | 个 |  |
| 39 | 演示线路实验板 | 1 | 套 |  |
| 40 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 1 | 套 |  |
| 41 | 常用电容器示教板 | 1 | 套 |  |
| 42 | 常用电阻器示教板 | 1 | 套 |  |
| 43 | 条形磁铁 | 10 | 对 |  |
| 44 | 蹄形磁铁 | 10 | 个 |  |
| 45 | 原副线圈 | 15 | 套 |  |
| 46 | 左右手定则演示器 | 15 | 个 |  |
| 47 | 单匝线圈电机原理演示器 | 1 | 套 |  |
| 48 | 交流电路特性演示器 | 1 | 台 |  |
| 49 | 小型变压器 | 10 | 套 |  |
| 50 | 量筒 | 10 | 个 |  |
| 51 | 试管 | 30 | 支 |  |
| 52 | 试管 | 30 | 支 |  |
| 53 | 烧杯 | 10 | 个 |  |
| 54 | 测电笔 | 20 | 支 |  |
| 55 | 一字螺丝刀 | 20 | 支 |  |
| 56 | 十字螺丝刀 | 20 | 支 |  |
| 57 | 尖嘴钳 | 20 | 个 |  |
| 58 | 凳子 | 171 | 张 |  |
| 四、化学教学仪器设备 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器车 | 1 | 辆 |  |
| 2 | 实验用品提篮 | 13 | 个 |  |
| 3 | 塑料水槽 | 15 | 个 |  |
| 4 | 聚光小手电筒 | 7 | 支 |  |
| 5 | 滴定台 | 3 | 个 |  |
| 6 | 多用滴管架 | 25 | 个 |  |
| 7 | 微型溶液导电实验器 | 25 | 套 |  |
| 8 | 氢燃料电池实验器 | 4 | 套 |  |
| 9 | 放电反应实验仪 | 1 | 套 |  |
| 10 | 光化学实验演示器 | 1 | 台 |  |
| 11 | 试管 | 30 | 支 |  |
| 12 | 酒精灯 | 2 | 个 |  |
| 13 | 气体洗瓶 | 2 | 个 |  |
| 14 | 活塞 | 2 | 支 |  |
| 15 | 细口瓶 | 50 | 个 |  |
| 16 | 酒精灯 | 2 | 个 |  |
| 17 | 细口瓶 | 50 | 个 |  |
| 18 | 细口瓶 | 200 | 个 |  |
| 19 | 细口瓶 | 21 | 个 |  |
| 20 | 细口瓶 | 1 | 个 |  |
| 21 | 坩埚 | 10 | 个 |  |
| 22 | 水止皮管夹 | 13 | 个 |  |
| 23 | 二连球 | 2 | 个 |  |
| 24 | 玻璃棒 | 2 | 千克 |  |
| 25 | 塑料多用滴管 | 200 | 支 |  |
| 26 | 铝(条) | 250 | 克 |  |
| 27 | 铝(箔) | 20 | 克 |  |
| 28 | 定性滤纸 | 10 | 盒 |  |
| 29 | 乙酸乙酯 | 500 | 毫升 |  |
| 30 | 镁条 | 100 | 克 |  |
| 31 | 锌粉 | 100 | 克 |  |
| 32 | 硫酸 | 2000 | 毫升 |  |
| 33 | 硫酸 | 3000 | 毫升 |  |
| 34 | 盐酸 | 6000 | 毫升 |  |
| 35 | 氢氧化钠 | 2000 | 克 |  |
| 36 | 氢氧化钠 | 4000 | 克 |  |
| 37 | 护目镜 | 3 | 个 |  |
| 38 | 易燃品储存柜 | 2 | 个 |  |
| 39 | 毒害品储存柜 | 1 | 个 |  |
| 五、生物教学仪器设备 |  |  |  |  |
| 1 | 打孔器 | 5 | 套 |  |
| 2 | 烘干箱 | 1 | 台 |  |
| 3 | 恒温培养箱 | 1 | 台 |  |
| 4 | 整理箱 | 5 | 个 |  |
| 5 | 试管架 | 2 | 台 |  |
| 6 | 蚕豆叶下表皮装片 | 10 | 片 |  |
| 7 | 胞间连丝切片 | 10 | 片 |  |
| 8 | 黑藻叶装片 | 10 | 片 |  |
| 9 | 酵母菌装片 | 10 | 片 |  |
| 10 | 水绵装片 | 10 | 片 |  |
| 11 | 大肠杆菌涂片 | 10 | 片 |  |
| 12 | 运动神经元装片 | 15 | 片 |  |
| 13 | 量筒 | 60 | 个 |  |
| 14 | 试管 | 250 | 支 |  |
| 15 | 漏斗 | 30 | 个 |  |
| 16 | 滴管 | 200 | 支 |  |
| 17 | 广口瓶 | 6 | 个 |  |
| 18 | 滴瓶 | 20 | 个 |  |
| 19 | 滴瓶 | 20 | 个 |  |
| 20 | 石棉网 | 10 | 个 |  |
| 21 | 药匙 | 20 | 把 |  |
| 22 | 玻璃棒 | 3 | 千克 |  |
| 23 | 碘化钾 | 50 | 克 |  |
| 24 | 蔗糖 | 1000 | 克 |  |
| 25 | 酒精 | 2000 | 毫升 |  |
| 26 | 定性滤纸 | 500 | 张 |  |
| 27 | α-淀粉酶 | 50 | 克 |  |
| 28 | 丙酮 | 1000 | 毫升 |  |
| 29 | 苏丹Ⅲ | 10 | 克 |  |
| 30 | 工作服 | 55 | 件 |  |
| 31 | 仪器柜 | 5 | 个 |  |
| 32 | 学生凳 | 60 | 张 |  |
| 六、体育教学仪器设备 |  |  |  |  |
| 1 | 低单杠 | 1 | 付 |  |
| 2 | 高双杠 | 1 | 付 |  |
| 3 | 低双杠 | 2 | 付 |  |
| 4 | 短跳绳 | 2 | 根 |  |
| 5 | 长跳绳 | 2 | 根 |  |
| 6 | 肺活量测试仪 | 2 | 台 |  |
| 7 | 吹嘴 | 2500 | 只 |  |
| 8 | 球框 | 6 | 个 |  |
| 9 | 垒 球 | 7 | 个 |  |
| 七、地理教学仪器设备 |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂式视频展台 | 1 | 台 |  |
| 2 | 投影仪 | 1 | 台 |  |
| 3 | 幕布 | 1 | 幅 |  |
| 4 | 影碟机 | 1 | 台 |  |
| 5 | 计算机 | 1 | 台 |  |
| 6 | 扫描仪 | 1 | 台 |  |
| 7 | 计算器 | 4 | 个 |  |
| 8 | 望远镜 | 1 | 个 |  |
| 9 | 温度表支架 | 1 | 付 |  |
| 10 | 百叶箱支架 | 1 | 个 |  |
| 11 | 钢卷尺 | 1 | 盒 |  |
| 12 | 布卷尺 | 1 | 盒 |  |
| 13 | 世界钟 | 1 | 个 |  |
| 14 | 寒暑表 | 25 | 只 |  |
| 15 | 最高温度表 | 1 | 支 |  |
| 16 | 最低温度表 | 1 | 支 |  |
| 17 | 干湿球温度计 | 1 | 付 |  |
| 18 | 地面温度表 | 1 | 支 |  |
| 19 | 地质罗盘 | 2 | 只 |  |
| 20 | 指南针 | 25 | 个 |  |
| 21 | 空盒气压表 | 1 | 台 |  |
| 22 | 毛发表 | 2 | 个 |  |
| 23 | 蒸发器 | 1 | 套 |  |
| 24 | 雨量器 | 1 | 套 |  |
| 25 | 轻风表 | 1 | 台 |  |
| 26 | 简易日照计 | 1 | 件 |  |
| 27 | 天文历 | 9 | 件 |  |
| 28 | 透明度计 | 1 | 件 |  |
| 29 | 电导率计 | 1 | 件 |  |
| 30 | 简易比色计 | 1 | 件 |  |
| 31 | 地球运行仪 | 1 | 件 |  |
| 32 | 三球仪 | 1 | 件 |  |
| 33 | 日晷 | 1 | 件 |  |
| 34 | 全球定位实验教学系统 | 1 | 套 |  |
| 35 | 手持全球定位系统接收机 | 3 |  |  |
| 36 | 基于地理信息系统(GIS)的地理教学辅助系统 | 1 | 套 |  |
| 37 | 基于三维GIS的地理教学辅助系统 | 1 | 套 |  |
| 38 | 遥感空间信息教学实验系统 | 1 | 套 |  |
| 39 | 虚拟三维仿真教学系统 | 1 | 套 |  |
| 40 | 平面政区地球仪 | 4 | 个 |  |
| 41 | 平面地形地球仪 | 4 | 个 |  |
| 42 | 平面地形地球仪 | 50 | 个 |  |
| 43 | 立体地形地球仪 | 1 | 个 |  |
| 44 | 经纬度模型 | 4 | 件 |  |
| 45 | 天球仪 | 1 | 个 |  |
| 46 | 晨昏圈地球仪 | 1 | 个 |  |
| 47 | 中国地形模型 | 1 | 件 |  |
| 48 | 板块构造及地表形态模型 | 1 | 件 |  |
| 49 | 褶皱构造及其地貌演变模型 | 1 | 件 |  |
| 50 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 | 1 | 件 |  |
| 51 | 地球内部构造模型 | 1 | 件 |  |
| 52 | 世界立体地形模型 | 1 | 件 |  |
| 53 | 中国立体地形模型 | 1 | 件 |  |
| 54 | 岩石矿物标本 | 1 | 套 |  |
| 55 | 土壤标本 | 1 | 套 |  |
| 56 | 自然灾害系列遥感影像挂图 | 4 | 套 |  |
| 57 | 环境与生态系列遥感影像挂图 | 4 | 套 |  |
| 58 | 地表形态及土地利用动态变化遥感影像挂图 | 4 | 套 |  |
| 59 | 宇宙与地球 | 1 | 套 |  |
| 60 | 自然环境与人类活动 | 1 | 套 |  |
| 61 | 区域地理环境与可持续发展 | 1 | 套 |  |
| 62 | 文件柜 | 4 | 个 |  |

如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

合同履行期限：具体详见竞争性谈判文件。

本项目不接受联合体。

二、谈判供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

三、获取采购文件

登陆桂林市公共资源交易中心网（http：//glggzy.org.cn）下载竞争性谈判文件电子版。

四、响应文件提交

截止时间：2020年8月3日9时30分止（北京时间）

地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）5 号开标室。

五、开启

时间：2020年8月3日9时30分截标后（北京时间）

地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）5号开标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（4）最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品。

2.信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、 http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：永福县永福中学

地址：桂林永福县

联系人：莫田明      联系电话：0773-8512154

2、采购代理机构信息

名称：广西科文招标有限公司

地址：桂林市七星区穿山东路41号彰泰•天街V+国际中心1#楼八层802号

项目方式：刘巧云，联系电话：0773－2860696，传真：0773-2860696

3、项目联系方式

项目联系人：刘巧云

电话：0773-2860696

广西科文招标有限公司

2020年7月24日

- 供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：永福县永福中学教学设备采购 项目编号：GLZC2020-J1-260003-GXKW |
| 2 | 3 | 供应商资格 | 3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商； 3.2、本项目不接受联合体竞标； 3.3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 4 | 谈判费用 | 不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 |
| 4 | 13 | 谈判报价及采购预算总金额 | 本项目采购预算金额（人民币）：160万元。 报价超过采购预算金额的，响应文件作无效处理。 13.2供应商必须就“货物采购需求”中的所有货物及服务按内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 14 | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 6 | 15.1 | 响应文件份数 | 正本壹册，副本肆册，响应文件电子版U盘壹个，须完整提交（A4纸装订）。 |
| 7 | 15.2 | 响应文件装订要求 | 供应商应按供应商须知第11.1款“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。 |
| 8 | 15.6 | 响应文件包装、密封、标记 | 15.6.1响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本” 及响应文件电子版U盘一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 15.6.2响应文件袋（盒、箱）标记： 项目名称： 项目编号： 采购代理机构： 供应商单位名称： 在2020年 月 日 时 分前不得开启(此处供应商填写响应文件递交截止时间) |
| 9 | 15.7 | 供应商公章 | 本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 10 | 17.1 | 响应文件递交起止时间 | 响应文件递交起止时间：2020年8月3日9时至9时30分。 |
| 11 | 17.2 | 响应文件递交地点 | 桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）5号开标室。 |
| 12 | 18.1 | 谈判小组组成 | 谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成，共3人，其中采购人代表 1 人，专家 2人。 |
| 13 | 18.2 | 谈判时间、地点、人员 | 18.2.1谈判时间：响应文件递交截止时间后。 18.2.2谈判地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路 69号西辅楼四楼）。 18.2.3谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相 应的委托代理人持有效身份证原件参加谈判。请供应商按时到达 指定地点等候当面谈判。 18.2.4响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。 |
| 14 | 19.2 | 评审办法 | 具体详见第四章评审办法。 |
| 15 | 25 | 成交公告 及成交通知书 | 25.1采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 25.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续的。 |
| 16 | 26 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。 （2）查询截止时点：成交通知书发出前。 （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。 |
| 17 | 27.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由成交供应商在领取成交通知书前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式转入广西科文招标有限公司账户，并由广西科文招标有限公司10个工作日内转入永福县人民政府采购管理办公室履约保证金专户。 |
| 18 | 28.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起二十五日内。 |
| 19 | 28.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送永福县人民政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 20 | 29 | 采购代理服务费 | 成交供应商领取成交通知书前，参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向广西科文招标有限公司一次性付清代理服务费。 |
| 21 | 31 | 解释权 | 本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 22 | 32 | 监督管理机构 | 永福县人民政府采购管理办公室 |

一、总则

1. 适应范围

1.1  项目名称及项目编号

项目名称：永福县永福中学教学设备采购

项目编号：GLZC2020-J1-260003-GXKW

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的谈判、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加谈判的供应商。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.2“货物”系指按谈判文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4“项目”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3. 供应商资格

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

3.2本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商参与谈判；

3.3本项目不接受联合体竞标。

3.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4. 谈判费用

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

- 联合体要求

本项目不接受联合体竞标。

6. 质疑和投诉

6.1供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当在采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

6.2供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向永福县政府采购监督管理机构投诉。

6.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述谈判文件、谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8. 特别说明

8.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（4）提供相同品牌产品的不同谈判供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的谈判供应商，其他竞标无效。非单一产品采购项目中，多家谈判供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

8.2谈判供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有，谈判供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为谈判供应商员工。

8.3谈判供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4谈判供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法谈判供应商的行政与刑事责任。

二、谈判文件

9. 谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）货物采购需求（“货物采购需求”中的所有条款要求均为实质性要求）；

（4）评审办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件格式。

10. 谈判文件的澄清与修改

10.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间三个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足三个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.2供应商应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致竞标无效的，由供应商自行承担责任。

10.3 澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4 谈判文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改谈判文件。

10.5 采购代理机构可以视采购具体情况，延长首次响应文件递交截止时间和谈判时间，并将变更时间在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、竞争性谈判响应文件的编制

11.竞争性谈判响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1响应文件组成【格式见第六章“响应文件格式”】

（1）响应函（必须提供）；

（2）供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的2020年3月-2020年5月社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2020年3月-2020年5月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（4）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（5）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（6）谈判报价表（格式见附件）（必须提供）；

（7）技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

- （8）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

- （9）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（10）供应商的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（11）项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳的2020年3月-2020年5月社保证明复印件】；

（12）供应商 2018年以来通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（13）供应商 2018年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以成交、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（14）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（如有，请提供）；

（15）其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供声明函为准）（如有，请提供）。

（16）供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料。

供应商提供的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外），并于本项目竞标截止时间前与响应文件同时提交。

11.2 供应商应按竞争性谈判文件第六章“响应文件格式”编制响应文件。

12. 响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 谈判计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13. 谈判报价

13.1 谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写，报价超过采购预算总金额的，响应文件作相应无效处理。

13.2 供应商必须就“货物采购需求”中的所有货物及服务内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.3 谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。

13.4未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

14.响应文件有效期

响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

15.响应文件的份数、装订、签署和包装、密封

15.1 响应文件份数：正本壹册、副本肆册（A4纸装订）、响应文件电子版U盘壹个，须完整提交。

15.2 响应文件装订要求：供应商应按供应商须知第11.1款“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码。响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。

15.3 响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本谈判文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

15.4 响应文件须由供应商在规定位置加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，供应商应写全称，响应文件副本可以是加盖公章（自然人除外）的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

15.5 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、

自然人或相应的授权委托代理人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

15.6 响应文件包装、密封、标记：

15.6.1 响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”及响应文件电子版U盘一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

15.6.2 响应文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

供应商单位名称：

在2020年 月   日   时 分前不得开启(此处供应商填写响应文件递交截止时间)

15.7 供应商公章：本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

16. 响应文件的修改和撤回

16.1 供应商在响应文件递交截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

16.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

17. 响应文件的递交

17.1响应文件递交起止时间：2020年8月3日9时至9时30分，供应商应按竞争性谈判文件规定的响应文件递交截止时间前递交响应文件。

17.2 响应文件递交地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）。

17.3 除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

17.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构不予受理。

四、竞争性谈判（简称谈判）与评审

18. 谈判小组组成及谈判时间、地点、人员

18.1 谈判小组组成：

谈判及评审工作由采购代理机构负责组织，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成。谈判小组的构成：3人，其中采购人代表1人， 专家2人。专家确定方式：随机抽取。

18.2 谈判时间、地点、人员：

18.2.1 谈判时间：响应文件递交截止时间后。

18.2.2 谈判地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）

18.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件参加

谈判。请供应商按时到达指定地点等候当面谈判。

18.2.4 响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。

19. 评审原则和评审办法

19.1 谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

19.2 评审办法：具体详见第四章评审办法。

19.3 谈判小组应按谈判文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

19.4 在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

19.5 谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

20. 评审程序及谈判要求

20.1 采购代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，统一保管通讯工具或相关电子设备，推选谈判小组组长。

20.2 谈判小组应当对发布公告的竞争性谈判文件（简称谈判文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

20.3谈判小组依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，首先对响应文件中的资格证明进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

供应商资格性审查或符合性审查未通过的，谈判小组应现场告知供应商未通过原因。

20.4谈判小组如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内当场补正或更正。

20.5谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

根据谈判文件规定的程序、评审办法等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

谈判小组对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

20.6 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动服务需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。逾时不交的，视同放弃谈判。

20.7在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

20.8最后报价

20.8.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

20.8.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由谈判供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

20.8.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

20.9已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。

未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

20.10 评审报告

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审报告。

20.11在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

20.12采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向永福县人民政府采购监督管理机构报告。

21. 确定成交供应商

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

22. 属于下列情况之一者，响应文件无效：

- （1）未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的；

- （2）超越了行政审批的经营范围的；

- （3）不具备谈判文件规定的资格要求的；

- （4）响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- （5）属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

- （6）响应文件有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足谈判文件要求的；

- （7）供应商未就“货物采购需求”中的所有货物及服务内容作完整唯一报价的，或报价超出采购预算金额的；

（8）未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；

（9）未满足谈判文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

- （10）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

- 谈判供应商有下列情形之一的，视为串通竞标，响应文件将被视为无效：

- （1）不同谈判供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- （2）不同谈判供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

- （3）不同的谈判供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

- （4）不同谈判供应商的响应文件异常一致或谈判文件呈规律性差异；

- （5）不同谈判供应商的响应文件相互混装；

- （6）响应文件实质性要求未做变动，谈判供应商最终报价高于第一次报价的。

- 23. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 24. 谈判过程的监控

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其谈判被拒绝。

25. 成交公告及成交通知书

25.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

25.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。

25.3 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

26.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

（2）查询截止时点：成交通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

五、签订合同

27. 履约保证金

27.1 履约保证金：履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由成交供应商在领取成交通知书前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式缴入广西科文招标有限公司账户，并由广西科文招标有限公司10个工作日内转入永福县人民政府采购管理办公室履约保证金专户。

27.2 如果成交供应商没能按上述第27.1款规定执行，采购代理机构将上报永福县政府采购监督管理机构，取消该成交资格，其保证金不予退还，并有权授予第二成交候选人为成交供应商资格或重新组织采购。

27.3 货物安装验收合格后，成交供应商凭《验收报告单》和履约保证金收据原件（由广西科文招标有限公司开据）办理履约保证金退款手续，永福县人民政府采购管理办公室在十五个工作日内将履约保证金（无息）退还给成交供应商。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

27.4 在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知永福县人民政府采购管理办公室，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

28. 签订合同

28.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起二十五日内。

28.2如成交供应商有下列情形之一的，成交供应商的全部保证金不予退还，并上缴同级财政国库，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从谈判小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

28.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送永福县人民政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

六、其他事项

29. 采购代理服务费

成交供应商领取成交通知书前，向广西科文招标有限公司一次性付清采购代理服务费。本项目的采购代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向成交供应商收取。

采购代理服务收费标准

| 费率 服务类型 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-16500 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 16500-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

30. 交纳采购代理服务费及履约保证金的银行账户：

开户名称：广西科文招标有限公司桂林分公司

开户银行：桂林工行桂湖支行

账   号：210 3200 2093 0000 2088

31. 解释权：本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

32. 监督管理机构：永福县人民政府采购管理办公室

第三章  货物采购需求

说明：

根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机 组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]， 专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热 泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯， 电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。谈判供应商在响应文件中必须提供所竞产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖谈判供应商公章），否则相应竞标无效。

| 项号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 性能参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、微机室设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 |  | 2 | 台 | 一、整体设计： 1.整机一体化设计，无明显拼接痕迹，屏幕显示采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，屏幕分辨率≥3840*2160，显示比例16:9，主屏具备防眩光效果。 2.整机屏幕边缘采用超薄金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 3.整机屏幕与屏幕保护层全贴合，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 4.为适应不同外部环境，整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 5.整机电磁兼容性符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等标准要求。 二、整体功能： ★1.整机前置物理按键功能 （1）整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。 （2）整机具有减滤蓝光护眼功能，可通过前置物理按键方式一键启用减滤蓝光护眼模式，操作便捷。 （3）整机支持机身前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制。（响应文件中须提供国家广播电视产品质量监督检验中心或同级别第三方检测机构出具的一键录屏功能检测报告复印件） （4）整机支持机身前置物理按键一键切换画面显示比例，便于对不同页面比例的PPT课件实现全屏展示，保证课件显示效果。 ★2.整机安全功能 （1）支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁。 （2）为防止无关人员操作，设备可锁定屏幕触摸及整机前置按键，除通过遥控器及软件菜单实现该功能，教师还可通过前置的实体按键，以组合按键的形式锁定/解锁，方便使用。 3.整机前置接口：整机具备至少3路前置USB接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作（响应文件中须提供国家广播电视产品质量监督检验中心或同级别第三方检测机构出具的此项功能检测报告复印件）。 ★4.整机功放支持DBX音效，支持用户在菜单中开启/关闭DBX-TV中总恒音、总绚音、总环音的功能。（响应文件中须提供国家广播电视产品质量监督检验中心或同级别第三方检测机构出具的dbx-tv音效检测报告复印件） 5. 整机内置非独立外扩展的摄像头，不低于500万像素，支持二维码扫码识别功能，便于教师访问在线资源。 6. 整机内置非独立外扩展的麦克风，可对课堂音频进行采集。 三、电脑系统： 1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响。采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔。采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块； 2.处理器：第八代Intel Core i3或以上； 3.内存：4G DDR3或以上笔记本内存； 4.硬盘：128G或以上固态硬盘； 5.内置双频WiFi：支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准； 6.内置有线网卡：10M/100M/1000M； 7.内置蓝牙：在Windows系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频。 8.具有独立非外扩展的USB接口：USB3.0 TypeA接口≥4， USB TypeC接口≥1。 四、嵌入式系统 1.嵌入式系统版本不低于安卓7.0，内存不低于1GB，存储空间不低于8GB。 2.在嵌入式系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、多媒体、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 ★3.无需借助PC，设备可一键进行硬件自检，包括对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示。（响应文件中须提供国家广播电视产品质量监督检验中心或同级别第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★4.为适应不同身高操作人员对智慧黑板实际操作的需求，不采用任何物理升降结构,通过软件快捷键即可实现液晶屏显示窗口下移，并可进行触控批注，方便老师操作。 5.触摸中控菜单上通道信号源名称支持自定义，方便教师识别。（响应文件中须提供国家广播电视产品质量监督检验中心或同级别第三方检测机构出具的检测报告复印件） 五、触摸系统 1. 采用电容触控技术，支持在Windows中进行20点触控，安卓系统中进行10点触控。 2. 触摸屏具有防光干扰功能，能在照度80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 3. 书写延迟时间需控制在90ms以内，保证用户触摸书写体验。 4. 触摸框内部通道切换速度小于1秒，外部通道切换小于4秒，切换后即达到可触摸状态。 六、电视系统 1.屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶或以上，保证画面显示效果细腻。 2.输入端子: ≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI；≥2路Android USB；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 3.输出端子：≥1路耳机；≥1路HDMI；≥1路同轴输出。 4.图像制式：PAL/SECAM/NTSC 5.喇叭输出功率：15瓦x2 七、备授课一体化软件 1.支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。 2.支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可自动同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。 3.支持一对多分享云课件，用户可在软件中通过生成课件链接/二维码，分享给其他用户，接收方可点击链接/扫描二维码，通过网页方式浏览课件并体验课件互动功能，方便快捷。同时接收方可在网页版课件页面点击课件下载，登陆软件即可获取课件。 4.支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。 5.课件背景：提供≥15种背景模板供老师选择，支持自定义背景。 6.快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 ★7.课堂活动：支持创建互动分类活动，自定义不同类别及对应的对象，类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。将不同对象拖拽到不同类别容器中可进行自动识别，正确或错误都会分别进行相应提示。竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时，并自动识别排名。白板软件提供≥10种活动模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成完整活动，提升课堂趣味性。 ★8.判断题竞赛游戏：支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供简单、中等、困难难度及多种预设游戏背景模版。 9.多学科题库： （1）试题数量≥30万道。 （2）涵盖小学、初中、高中等多个学段。 （3）题库总知识点≥9000个，除选择、填空、判断等基本题型外，还包含诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等。 （4）可批量选择多题并以交互式试题卡的形式插入到白板中。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键实时展开、收起答案和解析。 ★10.页面备注：为便捷记录备授课思路，为后续研究查阅提供可靠参考，软件提供页面备注功能，能够单独为每页课件添加页面备注。 ★11.画板工具：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 ★12. 3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示。3D立体地球模型可清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，且支持三维、二维切换展示，便于形象认知。 ★13.提供覆盖小学的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、原文朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找；支持教师自由添加古诗词教学资源，自主创建的古诗词自动保存至云端供教学复用。备课时可对原文进行注释、标重点等操作；提供原文朗读音频，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，朗读音频支持关键帧打点标记。 14. 立体几何： （1）支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形。 （2）支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例。 （3）支持沿任意方向旋转立体几何。 （4）支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。 （5）支持对立方体进行多种方式展开，并可对展开立方体平面图进行旋转操作，有助于学生空间想象能力的锻炼。 15. 板中板：支持授课过程中调用板中板辅助教学，可进行批注、加页及背景色切换；板中板支持插入图片、音视频素材进行独立讲解，不影响课件主画面。 八、课堂远程互动软件 1. 支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统。 ★2.支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。 3. 支持MSOfficePPT远程同步，可通过移动端对智能平板上的PPT实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯等功能。 4. 支持模拟电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，支持鼠标左键/右键、双指滚轮，并有常用快捷键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。 九、配套视频展台 1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；带自动对焦摄像头。 5.具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 十、配套智能笔 1.采用笔型设计，且具有至少三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可触摸书写，又便于远程操控。单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。 2.采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米。 3.无线接收器采用微型nano设计，可收纳在笔上，整洁美观。 4.使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。 5.支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。 6.功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作。支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注、一键启动任意通道冻结与放大屏幕内容。 十一、其他要求： 1.为确保设备功能真实有效，正式供货时业主有权要求供应商提供与采购文件技术要求及功能符合的设备一套，与采购文件进行所有性能的核对，作为项目验收的依据。所提供设备若不符合采购要求，视为虚假响应并根据采购法及采购文件要求追究法律责任。 2.为确保所供应货物为全新且含质保产品，正式供货时成交供应商须提供制造商针对此项目的供货证明原件、售后服务承诺函原件，且均需加盖竞标人公章。 |
| 2 | 交互智能平板 |  | 3 | 台 | 一、屏显及接口要求： 1.整机屏幕采用≥86英寸LED液晶屏，钢化玻璃，显示比例16:9，高清显示，分辨率≥3840*2160，具备防眩光效果；屏幕显示灰度分辨等级达128灰阶以上，保证画面显示效果。 2. 输入端子: ≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45；输出：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。 ★3.内置摄像头功能：内置（非外接拓展）的摄像头≥500万像素，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源；（竞标时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的内置摄像头的检测报告复印件） 4.图像制式：PAL/SECAM/NTSC；喇叭输出功率≥12瓦x2 5.中控菜单软件：设备支持DBX音效，可实现环绕音质，并支持用户在菜单中随时开启/关闭DBX音效功能；设备中控菜单的通道信号源，支持自定义命名，易于辨认。（竞标时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的通道信号源名称自定义功能的检测报告复印件） 二、一体化设计及功能： ★1.设备支持通过整机前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频。（竞标时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的一键录屏功能的检测报告复印件） 2.整机只需要一根网线，即可实现Windows及Android双系统上网。（竞标时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的双系统共用网口的检测报告复印件） ★3.整机具备≥3路前置USB3.0接口，且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘逐一插入前置USB接口，在Windows及Android系统中均能看到清晰的识别过程并且能打开相应文件，防止老师误操作。（竞标时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的前置3路双通道USB接口的检测报告复印件） 4.整机面板前置按键功能三合一，整机电视开关、电脑开关和节能待机功能使用同一个按键完成操作，方便老师操作使用；且整机具备前置一键蓝光过滤按键，可一键过滤蓝光，节能护眼。 5.节能功能：整机可一键黑屏节能70%以上；自动关机节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机；黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。 ★6.智能童锁软件：支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁，也支持整机面板前置组合按键锁/解锁定整机（至少涉及3个前置按键），通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸功能和整机前置面板按键，防止课间无关人员操作。 7.配备无线智能遥控：具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、windows等快捷按键；设备可通过遥控器，或者前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键，防止课间学生操作。 8.内置触摸中控菜单，支持快速通道跳转：整机处于非内置PC通道下，在屏幕侧边可调出PC通道按钮，支持用户一键回到PC通道；同时支持用户自定义设置常用快捷通道，可从侧边栏一键进入该通道，提升老师教学效率； 9.当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备。 10.PPT助手软件：在无需打开除PPT以外的其他软件时，可实现新建PPT并课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手持终端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。 11.整机处于任意通道下，可调用便捷工具；可通过手势识别调出板擦工具进行擦除，并可在屏幕侧边快速调出触摸便捷菜单，实现十笔批注、荧光笔书写、截图、快捷白板、任意通道放大等快捷小工具，方便老师组合使用。 12.整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。 13.合成输入软件：只使用一根USB线，可实现外部电脑对交互智能平板的高清视频信号、音频信号实时传输，也可实现交互智能平板对外部电脑的触摸回传；采用USB端口进行传输，外置电脑免驱无需额外安装驱动连接上即可使用；USB传屏线采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在智能平板上做任何操作。 ★14.白板软件分辨率调整功能：支持通过整机前置实体按键对内置白板软件画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。 15.为确保整机在雷雨天气中的使用安全，整机须符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度的要求。 16.为确保整机在高低温环境、盐雾环境和复杂运输情况中的稳定性，机身具备防盐雾锈蚀特性，且满 三、模块化电脑： 1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用120pin或以上接口，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计，不接受其它接口方式； 2.处理器：Intel Core i3或以上处理器； 3.内存：4G DDR4笔记本内存或以上配置； 4.硬盘：128G或以上SSD固态硬盘； ★5.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少2个USB3.0接口； 6.≥1路HDMI ；≥1路DP，DP接口可传输高清视频信号到外部显示设备。 四、嵌入式系统： 1.无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 2.换色功能：老师在嵌入式系统上选中笔迹或形状后，可选择不同颜色，对笔迹或形状进行换色，区别各类内容，突出重点。 3.在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 ★4.嵌入式系统中支持超级计算器功能，可进行初级计算、方程（组）智能求解、自动求导求积分等操作；该计算器还可根据用户输入的函数，智能绘制函数图像，提升老师课堂效率。（竞标时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的超级计算器功能的检测报告复印件） 5.无PC状态下，支持在嵌入式系统下直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏或四分屏同时展示展台内容，可任意更换分屏幕画面内容。 6.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示。 7.整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置 五、教学白板软件要求 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式， 且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。 2.备课模式工具栏会自动根据老师账号中关联的学科不同而提供相对应的教学工具， 例如语文学科会出现田字格工具， 数学学科则出现几何工具，无需老师自行选择。 3.支持课件云存储，无需使用 U 盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件， 并支持课件云分享，可将课件直接分享给其他用户，只需输入其他用户移动终端号即可。 4.支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。 ★5.互动分类游戏： 支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象， 实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类， 分类正确或错误均有相应提示。 类别和对象的样式、 数量均可以自定义设置。 系统需提供不少于 10 种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 6.支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。 7.课件背景：提供不少于12 种以上背景模板供老师选择，持自定义背景。 8.美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 9.快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成 PNG 格式。 ★10.思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 11.数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于 20 个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 ★12.3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星等太阳系行星，支持360°自由旋转、缩放展示；并支持在地球教学工具中，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容；且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 14.古诗词资源： ①提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 ②支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。 ③提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。 ④每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。 ⑤支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。 ⑥提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 多学科题库： ①提供不少于30万道试题供老师使用。 ②涵盖小学、初中、高中，其中中学部分包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等9大学科。 ③题库总知识点不少于9000个，除选择、填空、判断等基本题型外，还包含诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等。 ④可批量选择多题并以交互式试题卡的形式插入到白板中。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键实时展开、收起答案和解析。 六、移动授课系统 ★1.Android 4.0及IOS 6.0以上版本系统，可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理，支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络，终端界面上主动监控并实时提示网络信号强度。 2.可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，且支持双屏同步操作、大小屏双向批注、擦除、截图功能。 3.支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。 4.双屏同步模式下支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、双指缩放、双指滚轮、三指漫游，支持远程聚光灯展示，可对屏幕演示内容进行聚光灯效果重点强调。 其他要求： 1、打“★”号条款为重要技术参数，竞标人必须满足否则竞标无效，成交供应商在同业主签订合同前业主有权要求提供与采购文件技术要求及功能符合的全部样品一套进行整体性能与采购文件核对作为项目合同签订的标准依据，如出现所提供样品不符采购要求或无法提供所有样品，视为虚假响应并根据采购法及采购文件要求追究法律责任。 2、为确保为全新产品并且具备原厂质保，竞标人在正式供货时须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、授权书原件、供货证明原件并加盖竞标人公章。 |
| 3 | 组合推拉黑板 |  | 3 | 套 | 1.基本尺寸：≥4300mm×1305mm，根据一体机的尺寸配套生产，确保配套使用方便、美观。 2.结构：四块组合，双边推拉一体机居中设计，整体由四块同等大小的书写板以及铝合金边框组成，一体机两侧固定两块书写板与之平齐，一体机前侧为两块滑动书写板，配置带有LOGO的锁具，推拉流畅，确保一体机使用安全方便。 3.书写板面：颜色：米黄色；材料：环保教学专用烤漆钢板，平整无拼接，坚固耐用，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，光泽度≤10GU，可吸附磁钉，方便教学；处理工艺：表面经哑光特殊处理，光滑易书写，投影显示效果明显，不易反光，保护师生视力健康。 4.内芯材料：采用抗压、防潮、吸音、阻燃聚苯乙烯泡沫板，书写无吱咔声，改善书写手感。 5.边框：工业用高级抗磨损铝合金经模具挤压一次成型，电泳香槟色，防眩光，上框规格57mm×100mm，左右框规格29mm×100mm，横（立）框采用双层加强结构，加强承重抗压能力，厚度≥15mm。上边框内置一体化滑轮滑道，结构性解决滑轮受灰尘影响的情况，配有宽度≥30mm的板托与下边框一体化设计，可放置书写笔，方便实用。 6.包角材料：规格：100mm×29mm×29mm，采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，双壁成腔流线型设计，正面带黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合《教学仪器设备产品一般质量要求》。 7.限位档：黑板内侧固定位置装有隐藏式限位装置，限制滑动板滑动位置，拒绝撞击立框，达到美观安全的效果。 8.易维护性：配有与书写板同色同质的封板，置于一体机的上下两侧，可自由拆装，不用拆除整个推拉板即可实现对一体机的维护，方便实用，设计美观。 9.安全性：整体推拉板由一把锁具控制，锁具无外露可拆部件，安全防护一体机的安全。 10.配套环保耗材：耗材如下： 3支书写笔（红蓝黑各1支）；3瓶墨水（红蓝黑各1瓶），墨水容量每瓶100ml；板擦1个； 黑板专用清洁毛巾 1条；专用清洁毛刷1个；多功能盒 1套； |
| 4 | 壁挂视频展台 |  | 5 | 台 | 1、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 ★3、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；带自动对焦摄像头。 ★5、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 |
| 5 | 服务器 |  | 1 | 台 | 1、处理器 Xeon E3-1225 v6 ( 3.3GHz / 4C / 8M ) 2、硬盘1：3.5 英寸 1TB SATA HDD 7200 rpm； 3、硬盘2：3.5 英寸 1TB SATA HDD 7200 rpm； 4、内存：16GB DDR4 NON-ECC 内存； 5、操作系统 DOS； 6、标准保修：三年部件，三年人工，三年上门； 7、键盘与鼠标 标准配置键盘与鼠标； 8、主机电源：标配250W电源。 |
| 6 | 教师端电脑 |  | 2 | 台 | 一、硬件部分： 1.产品类型: 商用分体台式电脑；配置与主机同品牌19.5寸宽屏液晶显示器，可设置低蓝光护眼功能，保护师生用眼健康； 2.配置≥Intel i5-9500（6核，主频3.0GHz）；配置≥4G内存；配置≥1TB SATA3 7200转硬盘； ★3.产品机箱体积小巧，不大于8L，支持立卧两种布置形态，可灵活部署，节省办公空间；配置主板：≥Intel B360芯片组，主板具备USB屏蔽技术，可以设置仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止病毒入侵及数据泄露；接口≥8个USB接口，至少前置4个USB3.1；VGA+HDMI双输出接口，标配1个串口； 4. 配置千兆网卡；配置集成显卡；配置​同品牌键鼠。 ★二、软件部分： 1、出厂预装正版操作系统 2、出厂配置同品牌配置网络同传及硬盘还原软件（非外插卡），具备以下功能，供货时需提供产品彩页或功能截图或第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件，以说明相关功能： 1)可实现所有的计算机终端集中统一管理。断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学及备课。2)镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致；3)服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成；4)客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用；5)客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式。 ★三、质量及服务保证： 原厂3年上门服务（节假日不休），为保证服务质量，原厂需在本地有官方维修站，需官网可查为准；竞标产品生产厂商售后服务体系通过 CCCS 钻石五星认证 、通过 ISO27001 认证，竞标时须提供上述认证证书复印件， 并加盖厂商或供应商公章；为保证正品行货，如非产品生产厂家供货，供货时应提供所竞产品的生产厂家的售后服务承诺书原件。 |
| 7 | 学生端电脑 |  | 240 | 台 | 一、硬件部分： 1.产品类型: 商用分体台式电脑 2. 显示器: 与主机同品牌19.5寸WLED显示器，显示器具有低蓝光功能，有效保护用眼安全。 3. CPU：四核，主频不低于3.5GHz 4. ★主板：B400以上芯片组，接口≥8个USB接口，至少6个USB3.1，并且要求前置4个USB3.1，分离放置1组PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口（其中至少1个非转接VGA接口），1个PCI-E*16（8速）、2个PCI-E*1、1个PCI槽位； 5. ★内存：出厂原装8G DDR4 2666内存 6.硬盘：出厂原装1TB SATA3 7200转机械硬盘 7.集成显卡 8.集成5.1声道声卡，具有5个以上音频接口 9.千兆网卡 10.同品牌键鼠， 11.★机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效，顶置电源开关键、顶置提手方便提拿，不大于16L；USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露； 12． 电源：≤220V 180W 节能电源。产品在电压偏低、波动的恶劣供电条件下，产品也可正常工作，通过恶劣供电检验认证，可实现主板直流供电拉偏±6%，电源交流输入电压165V至265V。 ★二 软件部分 1.出厂预安装正版操作系统。 2. 桌面管理平台： 1) 整体要求为：X86架构，分布式，可快速实现终端的操作系统虚拟及应用环境虚拟。整体集中控制、集中管理、快速高效、安全可靠。 2) 桌面管理平台需是B/S和C/S双架构，桌面更新模式需具备自动更新和手动更新两种。（提供此功能界面截图证明） 3) 桌面管理平台需具备BT服务端设置和BT客户端设置功能，避免影响当前业务使用。（提供此功能界面截图证明） 4) WEB管理界面可管控终端状态：在线时长、IP地址、MAC地址、机器名、网关，并能进行增、改、删等操作。（提供此功能界面截图证明） 5) 可管控终端信息：主板、CPU、内存、硬盘、显卡等资产配置及变更信息，同时可监控CPU、硬盘温度。（提供此功能界面截图证明） 6) 可实现终端自主快速恢复和还原，需1分钟内将系统回溯到健康状态。可分配个人数据盘并设定重启是否还原。 7) 所有计算、显示等处理均利用终端本地硬件资源（内存、CPU、显卡等）。能够流畅运行视频制作、图像处理、高清视频播放等大型应用。 8) 可实现终端远程开机、重启、关机及发送消息，可自定义编写、保存、下发各种系统命令至终端执行。（提供此功能界面截图证明） 9) 支持.vhd虚拟盘格式，保证系统兼容性 (Win7 32bit/64bit，win10)。（提供此功能界面截图证明） 10) 采用本地硬盘扇区缓存（LocaCache）技术，并具备写入模式和只读模式。 11) 需具备差异盘的功能，依据客户需求提供不同的虚拟硬盘。 12) 在断网、管理端宕机的情况下可正常教学，支持四个以上的教学环境使用。 13) 支持背景更新、方案排程、带宽预设、增量更新。新老系统环境可独立存在且无继承关系。 14) 需具备使用时间设置功能，方便终端的管理。（提供此功能界面截图证明） 15) 支持服务端分层管理，各分支机构、分校可通过IO管理端为终端提供桌面服务。 16) 具备权限管理功能，可创建多个账号，自定义管理权限。（提供此功能界面截图证明） 17) 需提供桌面的软件的著作权登记证书（需提供证书复印件）。 ★三、质量及服务保证： 本次采购只接受原装品牌机，并由设备制造商提供原厂3年免费下一自然日上门（节假日无休）维修服务，产品生产厂商需在桂林有本地维修点；成交人在供货时需要提供货物生产厂家针对本项目的售后服务承诺书原件（并加盖竞标人单位公章），如无法提供采购人有权拒收并且追究相关的责任。 |
| 8 | 耳麦 |  | 202 | 副 | 常规型 |
| 9 | 电脑桌 |  | 100 | 张 | 1.双人桌规格：1400×600×730mm（±20mm偏差）。 2.材质：材料采用优质中密度纤维板, 双贴面三聚氰胺板，面板25mm厚。桌子整体钢木结构要求桌子设计大方、得体； 3.配件：采用优质五金配件； 4.封边：不小于1.5mm厚pvc全自动机器封边，要求经久耐用，不易脱落； |
| 10 | 凳子 |  | 210 | 张 | 1.规格为：不小于长320×宽220×高420mm（±20mm偏差）。 2.钢架采用不小于20mm×40mm冷轧无缝钢管，管壁厚不低于1mm，钢管表面喷涂前经酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑； 凳子的脚套为内嵌式黑色脚套，采用超高分子量PE材料制作，壁厚不小于2mm,底厚不小于5mm；进深不小于20mm，加强筋不少于3圈, 加强筋厚度不小于1.2mm，底面直径不小于22mm×42mm,脚套与桌脚和椅脚应结合紧密，牢靠，不脱落； 面板采用多层胶合板、面贴防火板，总厚度不低于15mm。牢固耐用、平稳。 |
| 11 | 彩色打印机 |  | 2 | 台 | 1、A4幅面彩色打印机； 2、彩色打印速度≥16页/分钟； 3、打印负荷：每月最高30000张； 4、兼容多种操作系统。 |
| 12 | 扫描仪 |  | 2 | 台 | 1、高速彩色双面连续自动进纸WIFI无线A4扫描仪； 2、智能进纸检测； 3、分辨率：彩色/灰度300dpi，黑白600dpi； 4、每分钟可扫描25页彩色文档； 5、支持双面多页扫描； 6、兼容MAC机型和windows系统。 |
| 13 | 投影仪 |  | 2 | 台 | 1、投影技术:3LCD，液晶板尺寸≥0.63英寸； ★2、标准亮度≥3300流明（ISO21118标准 3400流明中心亮度）； 3、对比度≥16000：1；标准分辨率1024*768（XGA），兼容16:10，16:9； 4、灯泡功率≥230W UHM灯泡，整机功耗≤300W，节能待机功耗≤0.5W；灯泡寿命≥10000小时，节能模式下寿命≥20000小时； 5、镜头：手动1.2倍变焦，投射比：1.48-1.78:1； 6、机器重量≥3.0KG；内置扬声器≥10W； ★7、接口： RGB IN*2，RGB OUT(监视器输出)*1，RS-232C*1，RJ-45*1, USB A*1，USB B*1，HDMI*1，VIDEO*1，音频输入*2，音频输出M3*1；可选配无线模块； 8、功能特点： 8.1、四角梯形校正功能，实现有角度投影，垂直±30°、水平±15°梯形校正功能；曲面功能，可对曲面屏幕进行投影，并可纠正投影机投影到曲面屏幕上时出现的桶状和枕状变形； 8.2、全中文机器面板与遥控器；强光感应功能，提升亮度感和对比度感，即使在明亮的环境下投影画面也清晰可见；加强型空气过滤网，更换周期达10000小时； 8.3、USB接口支持移动存储设备，实现无电脑投影，还能通过USB连接线轻松投影图像，使投影更便捷； 随机附送“多台投影机监控软件”，用户一台电脑最多可同时监控2048台投影机；底部全密闭防尘结构设计，有效防止灰尘侵入，更适合于吊装；简单个性化开机LOGO设置：无需通过软件，机器菜单上简单操作定制个性化开机LOGO；遥控ID设置，投影机身份识别系统，最多可设置6个ID，同时分别遥控六台投影机；顶部换灯、侧面更换过滤网；多种配色板模式，可在有色板和黑板上正常投影，适合无屏幕情况下的投影；画面冻结功能，画面放大功能，快门功能以及演示计时器功能；安全防盗设计：安全防盗钩、开机密码设置、控制面板锁定；快速开机，直接关机、断电保护，快速冷却，无信号休眠模式，待机模式下可输出音频到其他音频系统； 9、含120寸幕布。 |
| 14 | 交流稳压电源 |  | 2 | 台 | 1、功率≥15kVA； 2、输出电压：单相220V±3V。 |
| 15 | 不间断电源 |  | 2 | 台 | 1、全智能型高频在线延长式UPS，输出功率容量1KVA/800W； 2、额定电压220VAC，输入电压范围120VAC～276VAC； 3、输入频率范围：（40Hz～70Hz）±0.5Hz； 4、输入功率因素电源输入端采用功率因素校正技术（PFC）使输入功率因素≥0.99； 5、输出电压范围 220VAC； 6、输出功率因数0.8，电压输出失真≤2%； 7、输出电压波形：正弦波； 8、过载能力：负载≤110%，60min；≤125%，可以持续10min；≤150%持续1min；≥150%立即关机； 9、 市电、电池转换时间，市电模式转电池模式: 0ms ，市电模式转旁路模式: 0ms(跟踪)； 10 、UPS标配RS232接口，通过附送的监控软件，可以方便地进行本地监控； 11、含2只电压12V，容量38AH，免维护铅酸蓄电池。 |
| 16 | 网络安全设备（含不良信息过滤） |  | 1 | 套 | 一、★单台配置要求： - 采用多核网络处理器的纯硬件架构； - 要求提供9个GE接口，所有端口必须能够自定义局域网口和广域网口； - 支持USB接口，可以用于外接移动硬盘存储日志，系统升级； 二、技术参数要求： - 吞吐量≥1990M bps； - 最大并发连接数≥199,000； - 每秒新建连接数≥19,000； - IPsecVPN隧道数≥500； - IPSEC VPN吞吐量≥490M bps； - ★支持虚拟防火墙； - ★SSL VPN 功能必须已经可以使用，默认配置8个并发用户，最大支持128个并发用户； - 支持透明、路由、混合、旁路四种工作模式； - 支持端口镜像功能，可以将任意接口数据完全镜像到设备自身的其余接口，用于抓包分析（如有，提供界面截图以证明功能的真实性）； - 支持链路负载均衡功能，支持出站就近负载均衡技术，可动态探测链路响应速度并选择最优链路进行转发（如有，提供界面截图以证明功能的真实性）； - 基于多出口的DNS透明代理，支持SmartDNS，ISP动态探测； - 支持服务器的负载均衡，可通过链路ping、应用端口等方式探测服务器状态（如有，提供界面截图以证明功能的真实性）； - 支持DNS透明代理，支持DNS代理黑白名单功能，用户可通过该功能过滤域名查询请求，保护DNS服务（如有，提供界面截图以证明功能的真实性）； - 支持支持GRE和GRE over IPSec、IPSEC VPN、SSL VPN、L2TP VPN，智能终端支持Android版APP，支持苹果和安卓系统的Xauth VPN； - 要求必须支持NAT full cone模式，必须支持NAT的端口扩展技术， 要求必须支持多对多的NAT，且公网地址池可选择逐一使用和同时使用两种模式； - 支持免费 ARP广播，ARP客户端认证（基于PKI技术）防止ARP攻击和ARP病毒； - 必须支持RIP、OSPF、BGP、等动态路由协议，支持策略路由、支持ISP路由并内置多运营商路由表，并提供预定义和自定义的功能（如有，提供界面截图以证明功能的真实性）； - 支持BFD for Static/OSPF/BGP； - 必须支持基于会话的原路回包功能，可设置优先于路由策略而通过会话表中的入接口进行回包； - 必须支持基于角色、用户、用户组的策略路由（如有，提供界面截图以证明功能的真实性）； - 支持VRouter功能； - 支持高可用性功能（HA），支持AP模式（主备模式），AA模式（主主模式），且透明模式下可支持AP模式； - 支持802.3ad （链路聚合），并可以在透明、路由模式下支持将多条链路带宽进行捆绑； - 支持虚拟线技术(Virtual wire)和Vlan标签转换技术； - 可抵御DNS Query Flood、Synflood、udpflood、icmpflood、ping of death、smurf、winnuke、等常见攻击（如有，提供界面截图以证明功能的真实性）； - 支持ALG应用，支持H.323、SIP、FTP、TFTP、RSH、RTSP、SQL Net、HTTP、MS-RPC、PPTP/GRE、SUN-RPC等应用； - 可按照应用、时间、用户帐号、IP地址、服务端口、物理端口等方式对数据进行访问控制； - 必须支持会话控制功能，要求能够基于源、目的、应用协议三种条件做会话数限制（如有，提供界面截图以证明功能的真实性）； - 设备SSL VPN支持Radius认证、LDAP认证和MS AD认证，并支持LDAP和AD用户的批量自动导入，支持双因素认证(用户名/口令＋USB-Key)，支持客户端硬件特征码绑定认证，支持短信口令认证功能； - 设备IPSEC VPN可于主流VPN设备互通，支持DES、3DES、AES128、AES192、AES128、AES256，SHA-256、SHA-512等RFC国际标准算法，并支持NAT穿越； - 支持带宽（流量）管理功能，可按照应用分类进行流量监控并提供实时的图形化监控报表 - 支持多层QoS功能，要求包含应用QoS 和IP QoS 是两个独立的数据流控制功能，应用QoS下可以嵌套IP Qos策略；IP QoS可以嵌套应用QoS； - 必须支持弹性带宽功能，可自定义阀值来上弹或回收带宽，充分利用网络带宽资源； - 支持邮件关键字过滤和审计，包含关键字的邮件标题、邮件正文进行过滤，可审计用户、关键字、邮件发件人、收件人、发件时间等信息 - 支持对某一关键字出现指定次数后方进行过滤； - 支持IPv6、IPv6 SNMP管理、IPv6路由、IPv6 DNS、IPv6 6to4隧道配置、IPv6 4to6隧道配置、NAT-PT配置、NAT64和DNS64配置等； - 支持对 MSN/QQ 等IM即时通讯软件控制，（如有，提供界面截图以证明功能的真实性）； - 支持对防火墙策略命中次数的统计功能（如有，提供界面截图以证明功能的真实性）； - 可统计每个IP的实时流量和会话数（如有，提供界面截图以证明功能的真实性）； - 支持对网页关键字进行过滤（如有，提供界面截图以证明功能的真实性）； - 支持控制P2P应用的带宽（如有，提供界面截图以证明功能的真实性）； - 支持2个系统软件并存，并支持系统软件回滚（如有，提供界面截图以证明功能的真实性）。 三、含全部USG特征库升级许可优惠包，包括病毒库升级许可、URL分类库升级许可、IPS特征库升级许可、应用特征库升级许可。 |
| 17 | 机房安装及布线 |  | 3 | 套 | 包括交换机、网线、电线、线槽等设备以及室内综合布线。 |
| 二、数学教学仪器设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 图形计算器 |  | 56 | 个 | 具有常规计算、图象/表格、概率/统计、矩阵计算、数列/递归、方程（组）求解、简单程序编制、二次方程作图等方面的功能，并以中文菜单显示 |
| 2 | 三角尺 |  | 6 | 套 | 60°、45°尺各1，60°尺的长直角边与45°尺的斜边长度相等且不小于450mm |
| 3 | 圆规 |  | 6 | 个 | 适合在黑板上画圆，附橡胶定位脚 |
| 4 | 直角坐标黑板 |  | 6 | 块 | 900mm×600mm |
| 5 | 几何体模型 |  | 6 | 套 | 演示柱（含正方体）、锥、台、球的简单组合或分解 |
| 6 | 平摆线形成模型 |  | 1 | 套 | 依定义画平摆线 |
| 7 | 渐开线形成模型 |  | 1 | 套 | 依定义画渐开线 |
| 8 | 数学教学辅助软件 |  | 6 | 套 | 具有几何作图、图形变换、函数图象绘制、度量、动作控制等方面的功能，并以中文菜单显示 |
| 9 | 文件柜 |  | 2 | 个 | 1.规格850*390*1800mm； 2.铁皮材料，经过磷化处理的静电涂抹喷漆，不易生锈，加厚版。 |
| 三、物理教学仪器设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 照相机 |  | 1 | 台 | 数码型照相机≥2000万像素，存储≥16g，12倍光学变焦，含AV输出接口和Mini HDMI输出接口，相机包 |
| 2 | 摄像机 |  | 1 | 台 | 数码型摄像机≥200万像素，存储≥64G，滤镜尺寸46mm，光学变焦30倍，含摄像机包 |
| 3 | 计算机数据采集处理系统 |  | 13 | 套 | 有通用界面软件系统，智能接口，可配套专用实验仪器。传感器包括：超声运动传感器、力传感器、温度传感器、气体压强传感器、声音传感器，电流传感器、电压传感器、微电流传感器、光电门传感器、磁感应强度传感器、光强传感器等 |
| 4 | 注射器 |  | 2 | 个 | 100mL |
| 5 | 透明盛液筒 |  | 2 | 个 | φ100mm×300mm |
| 6 | 物理支架 |  | 2 | 套 | 物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。 |
| 7 | 方座支架 |  | 50 | 套 | 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。 |
| 8 | 多功能实验支架 |  | 2 | 套 | 本仪器为组合式，由底板、底座、复夹、烧瓶夹、铁环、立杆和圆托盘等组成。符合技术标准的要求JY 166《物理支架》。 |
| 9 | 高中学生电源 |  | 25 | 台 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 |
| 10 | 高中教学电源 |  | 4 | 台 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A； 直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A； 40A、8s自动关断 |
| 11 | 调压变压器 |  | 1 | 台 | 2kVA，TDGC2系列 |
| 12 | 感应圈 |  | 1 | 台 | 电子开关式 |
| 13 | 游标卡尺 |  | 15 | 把 | 150mm，0.02mm |
| 14 | 外径千分尺 |  | 15 | 只 | 0mm～25mm，0.01mm |
| 15 | 托盘天平 |  | 1 | 台 | 200g，0.2g |
| 16 | 托盘天平 |  | 25 | 台 | 500g，0.5g |
| 17 | 金属槽码 |  | 25 | 套 | 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘 |
| 18 | 电子停表 |  | 20 | 块 | 0.01s |
| 19 | 电火花计时器 |  | 25 | 个 | 单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA |
| 20 | 数字计时器 |  | 25 | 台 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口 |
| 21 | 条形盒测力计 |  | 25 | 个 | 2.5N |
| 22 | 高中数字演示电表 |  | 3 | 只 | 直流/交流电压、电流，检流；4-1/2位数码管，不小于5cm |
| 23 | 教学示波器 |  | 1 | 台 | DC 5MHz，扫描范围：10Hz～100kHz |
| 24 | 量角器(圆等分器) |  | 25 | 个 | 半圆直径不小于190mm |
| 25 | 离心轨道 |  | 2 | 套 | 有捕球网 |
| 26 | 气垫导轨 |  | 25 | 台 | 不小于1200mm |
| 27 | 小型气源 |  | 25 | 台 | 气压不小于5kPa，低噪声 |
| 28 | 超重失重演示器 |  | 1 | 个 | 常规型 |
| 29 | 平抛运动实验器 |  | 10 | 套 | 仪器由平抛导轨、接球槽、重锤、燕尾夹面板、底座等组成。能准确的描绘出平抛物体运动的轨迹，测算出平抛物体的初速度。 |
| 30 | 运动频闪观测仪 |  | 1 | 套 | 频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像 |
| 31 | 二维空间—时间描迹仪 |  | 10 | 套 | 同步计时打点描迹，悬浮式平抛 |
| 32 | 向心力演示器 |  | 1 | 台 | 仪器由机座、传动轮、变速盘、旋臂、弹簧、标尺及横臂等部件组成。 |
| 33 | 动量传递演示器(碰撞球) |  | 1 | 套 | 5球 |
| 34 | 单摆组 |  | 10 | 组 | 5个摆球 |
| 35 | 玻棒(附丝绸) |  | 1 | 对 | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 |
| 36 | 胶棒(附毛皮) |  | 1 | 对 | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 |
| 37 | 滑动变阻器 |  | 10 | 个 | 20Ω，2A |
| 38 | 滑动变阻器 |  | 10 | 个 | 50Ω，1.5A |
| 39 | 演示线路实验板 |  | 1 | 套 | 高中演示组 |
| 40 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 |  | 1 | 套 | 模拟电场中带电粒子加速、偏转 |
| 41 | 常用电容器示教板 |  | 1 | 套 | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等 |
| 42 | 常用电阻器示教板 |  | 1 | 套 | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等) |
| 43 | 条形磁铁 |  | 10 | 对 | 铝铁碳，180 mm |
| 44 | 蹄形磁铁 |  | 10 | 个 | 铝铁碳，100mm |
| 45 | 原副线圈 |  | 15 | 套 | 由演示原线圈、演示付线圈、软铁心三部分组成 |
| 46 | 左右手定则演示器 |  | 15 | 个 | 产品由底座和方形线圈级成组合，二根枝干连接在一起，做成支架。 |
| 47 | 单匝线圈电机原理演示器 |  | 1 | 套 | 使用高磁能积磁体 |
| 48 | 交流电路特性演示器 |  | 1 | 台 | 大电感、小电感，大电容、小电容，电阻 |
| 49 | 小型变压器 |  | 10 | 套 | 9V变压器，符合教学实验要求 |
| 50 | 量筒 |  | 10 | 个 | 100ml |
| 51 | 试管 |  | 30 | 支 | φ15mm×150mm |
| 52 | 试管 |  | 30 | 支 | φ32mm×200mm |
| 53 | 烧杯 |  | 10 | 个 | 250mL |
| 54 | 测电笔 |  | 20 | 支 | 氖泡式 |
| 55 | 一字螺丝刀 |  | 20 | 支 | φ3mm或φ6mm |
| 56 | 十字螺丝刀 |  | 20 | 支 | φ3mm或φ6mm |
| 57 | 尖嘴钳 |  | 20 | 个 | 150mm |
| 58 | 凳子 |  | 171 | 张 | 定制 |
| 四、化学教学仪器设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器车 |  | 1 | 辆 | 至少两层，上层带护栏 |
| 2 | 实验用品提篮 |  | 13 | 个 | 可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉 |
| 3 | 塑料水槽 |  | 15 | 个 | 250mm×180mm×100mm |
| 4 | 聚光小手电筒 |  | 7 | 支 | 具有高亮度LED点光源和平行光源。 |
| 5 | 滴定台 |  | 3 | 个 | 金属材质 |
| 6 | 多用滴管架 |  | 25 | 个 | 塑料制品，放滴管用。 |
| 7 | 微型溶液导电实验器 |  | 25 | 套 | 金属电极，笔式，所需溶液不超过3mL |
| 8 | 氢燃料电池实验器 |  | 4 | 套 | 一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm，带电流、电压表 |
| 9 | 放电反应实验仪 |  | 1 | 套 | 通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W |
| 10 | 光化学实验演示器 |  | 1 | 台 | 能演示甲烷与氯气的反应 |
| 11 | 试管 |  | 30 | 支 | φ40mm×200mm |
| 12 | 酒精灯 |  | 2 | 个 | 250mL，单头 |
| 13 | 气体洗瓶 |  | 2 | 个 | 250mL |
| 14 | 活塞 |  | 2 | 支 | T形 |
| 15 | 细口瓶 |  | 50 | 个 | 60mL |
| 16 | 酒精灯 |  | 2 | 个 | 250mL，双头 |
| 17 | 细口瓶 |  | 50 | 个 | 60mL |
| 18 | 细口瓶 |  | 200 | 个 | 125mL |
| 19 | 细口瓶 |  | 21 | 个 | 棕色，125mL |
| 20 | 细口瓶 |  | 1 | 个 | 棕色，500mL |
| 21 | 坩埚 |  | 10 | 个 | 瓷，30mL |
| 22 | 水止皮管夹 |  | 13 | 个 | 常规型 |
| 23 | 二连球 |  | 2 | 个 | 常规型 |
| 24 | 玻璃棒 |  | 2 | 千克 | φ3mm～φ4mm |
| 25 | 塑料多用滴管 |  | 200 | 支 | 4mL |
| 26 | 铝(条) |  | 250 | 克 | 常规型 |
| 27 | 铝(箔) |  | 20 | 克 | 常规型 |
| 28 | 定性滤纸 |  | 10 | 盒 | 中速定性7cm |
| 29 | 乙酸乙酯 |  | 500 | 毫升 | 试剂 |
| 30 | 镁条 |  | 100 | 克 | 常规型 |
| 31 | 锌粉 |  | 100 | 克 | 常规型 |
| 32 | 硫酸 |  | 2000 | 毫升 | 试剂 |
| 33 | 硫酸 |  | 3000 | 毫升 | 工业 |
| 34 | 盐酸 |  | 6000 | 毫升 | 试剂 |
| 35 | 氢氧化钠 |  | 2000 | 克 | 试剂 |
| 36 | 氢氧化钠 |  | 4000 | 克 | 工业 |
| 37 | 护目镜 |  | 3 | 个 | 侧面完全遮挡 |
| 38 | 易燃品储存柜 |  | 2 | 个 | H1650*W1090*D460mm，容积170L，冷轧钢板，2块板层可移动，双门，防火、防盗、防腐蚀 |
| 39 | 毒害品储存柜 |  | 1 | 个 | H1650*W1090*D460mm，容积170L，冷轧钢板，2块板层可移动，双门，防火、防盗、防腐蚀 |
| 五、生物教学仪器设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 打孔器 |  | 5 | 套 | 四件 |
| 2 | 烘干箱 |  | 1 | 台 | ≥80L |
| 3 | 恒温培养箱 |  | 1 | 台 | 室温+5℃～60℃，±1℃，≥80L |
| 4 | 整理箱 |  | 5 | 个 | 矮型，储存及分发药品用 |
| 5 | 试管架 |  | 2 | 台 | 32孔，铝合金，与φ15mm×150mm试管匹配 |
| 6 | 蚕豆叶下表皮装片 |  | 10 | 片 | 材质：玻璃；包装：塑料盒 |
| 7 | 胞间连丝切片 |  | 10 | 片 | 材质：玻璃；包装：塑料盒 |
| 8 | 黑藻叶装片 |  | 10 | 片 | 显示细胞核及叶绿体 |
| 9 | 酵母菌装片 |  | 10 | 片 | 材质：玻璃；包装：塑料盒 |
| 10 | 水绵装片 |  | 10 | 片 | 材质：玻璃；包装：塑料盒 |
| 11 | 大肠杆菌涂片 |  | 10 | 片 | 材质：玻璃；包装：塑料盒 |
| 12 | 运动神经元装片 |  | 15 | 片 | 材质：玻璃；包装：塑料盒 |
| 13 | 量筒 |  | 60 | 个 | 10mL |
| 14 | 试管 |  | 250 | 支 | φ15mm×150mm |
| 15 | 漏斗 |  | 30 | 个 | 60mm |
| 16 | 滴管 |  | 200 | 支 | 由透明玻璃滴管和胶帽组成 |
| 17 | 广口瓶 |  | 6 | 个 | 250mL |
| 18 | 滴瓶 |  | 20 | 个 | 30mL |
| 19 | 滴瓶 |  | 20 | 个 | 棕色，60mL |
| 20 | 石棉网 |  | 10 | 个 | 用于实验隔热 |
| 21 | 药匙 |  | 20 | 把 | 塑料材质，三个为一套 |
| 22 | 玻璃棒 |  | 3 | 千克 | φ5mm～6mm |
| 23 | 碘化钾 |  | 50 | 克 | 试剂 |
| 24 | 蔗糖 |  | 1000 | 克 | 试剂 |
| 25 | 酒精 |  | 2000 | 毫升 | 医用 |
| 26 | 定性滤纸 |  | 500 | 张 | A4幅面 |
| 27 | α-淀粉酶 |  | 50 | 克 | 试剂 |
| 28 | 丙酮 |  | 1000 | 毫升 | 试剂 |
| 29 | 苏丹Ⅲ |  | 10 | 克 | 试剂 |
| 30 | 工作服 |  | 55 | 件 | 防酸碱 |
| 31 | 仪器柜 |  | 5 | 个 | 1.规格850*390*1800mm； 2.铁皮材料，经过磷化处理的静电涂抹喷漆，不易生锈，加厚版。 |
| 32 | 学生凳 |  | 60 | 张 | 定制 |
| 六、体育教学仪器设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低单杠 |  | 1 | 付 | 1.净高1500mm,杠宽为1200mm，横杠材料为Φ28的优质碳钢管，（横杠材料直径为≤32mm）立管直径114mm，管壁厚2.0mm，横杠与两端立柱穿插连接用不锈钢螺丝固定，带防盗帽，地埋深度600mm。2.表面静电喷塑. |
| 2 | 高双杠 |  | 1 | 付 | 1、立管采用直径≥114×2.0mm优质钢管，净高约1500mm、杠面长度约2500mm，杠面截面长径约50mm、短径约40mm，两杠内侧距离390—520mm，地埋深度≥600mm。表面静电喷塑。2、必须符合GB/T 19851.1—2005的要求。 |
| 3 | 低双杠 |  | 2 | 付 | 1、立管采用直径≥114×2.0mm优质钢管，净高约1300mm、杠面长度约2500mm，杠面截面长径约50mm、短径约40mm，两杠内侧距离390—520mm，地埋深度≥600mm。表面静电喷塑。2、必须符合GB/T 19851.1—2005的要求。 |
| 4 | 短跳绳 |  | 2 | 根 | 2600mm—2800mm |
| 5 | 长跳绳 |  | 2 | 根 | 5m |
| 6 | 肺活量测试仪 |  | 2 | 台 | 1.测定人体呼吸的最大通气能力，测试数值反映肺的容积和肺的扩展能力。 2.使用进口高精密传感器，精度高，吹管优化设计与处理，不易产生积水，防补气（防作弊）功能，补气时自动锁定数据。 3.测试仪采用一体化设计，128×64液晶显示，具有锁定功能，读数方便。一键式操作，使用简便，同时具有清零功能。采用单节7号电池供电，低功耗设计，3分钟未使用自动关机，带低电量提示功能。 4.主要技术参数： 量程：100～9999ml 分度值：1ml 误差：±1.5%FS 工作环境：0℃ ～ 40℃湿度＜90% 存储环境：-10℃ ～ 50℃湿度＜75% |
| 7 | 吹嘴 |  | 2500 | 只 | 常规型 |
| 8 | 球框 |  | 6 | 个 | 规格900*700*750mm，不锈钢方管，可折叠，带轮可移动。四角为圆角，，用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角。 |
| 9 | 垒 球 |  | 7 | 个 | 圆周长245mm±10mm,质量140g±5g，1000mm高度自由落体落下，回弹高度应不小于300mm |
| 七、地理教学仪器设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂式视频展台 |  | 1 | 台 | 1、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 ★3、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；带自动对焦摄像头。 ★5、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 |
| 2 | 投影仪 |  | 1 | 台 | 1、投影技术:3LCD，液晶板尺寸≥0.63英寸； ★2、标准亮度≥3300流明（ISO21118标准 3400流明中心亮度）； 3、对比度≥16000：1；标准分辨率1024*768（XGA），兼容16:10，16:9； 4、灯泡功率≥230W UHM灯泡，整机功耗≤300W，节能待机功耗≤0.5W；灯泡寿命≥10000小时，节能模式下寿命≥20000小时； 5、镜头：手动1.2倍变焦，投射比：1.48-1.78:1； 6、机器重量≥3.0KG；内置扬声器≥10W； ★7、接口： RGB IN*2，RGB OUT(监视器输出)*1，RS-232C*1，RJ-45*1, USB A*1，USB B*1，HDMI*1，VIDEO*1，音频输入*2，音频输出M3*1；可选配无线模块； 8、功能特点： 8.1、四角梯形校正功能，实现有角度投影，垂直±30°、水平±15°梯形校正功能；曲面功能，可对曲面屏幕进行投影，并可纠正投影机投影到曲面屏幕上时出现的桶状和枕状变形； 8.2、全中文机器面板与遥控器；强光感应功能，提升亮度感和对比度感，即使在明亮的环境下投影画面也清晰可见；加强型空气过滤网，更换周期达10000小时； 8.3、USB接口支持移动存储设备，实现无电脑投影，还能通过USB连接线轻松投影图像，使投影更便捷； 随机附送“多台投影机监控软件”，用户一台电脑最多可同时监控2048台投影机；底部全密闭防尘结构设计，有效防止灰尘侵入，更适合于吊装；简单个性化开机LOGO设置：无需通过软件，机器菜单上简单操作定制个性化开机LOGO；遥控ID设置，投影机身份识别系统，最多可设置6个ID，同时分别遥控六台投影机；顶部换灯、侧面更换过滤网；多种配色板模式，可在有色板和黑板上正常投影，适合无屏幕情况下的投影；画面冻结功能，画面放大功能，快门功能以及演示计时器功能；安全防盗设计：安全防盗钩、开机密码设置、控制面板锁定；快速开机，直接关机、断电保护，快速冷却，无信号休眠模式，待机模式下可输出音频到其他音频系统； |
| 3 | 幕布 |  | 1 | 幅 | 1、规格2585*1585mm，16：10 2、材料：高清白塑 3、总长度约：2750mm； 4、幕布材料的特点 ：防霉、防潮、可清洗； 5、幕布的技术性：增益达到1.2； 6、 120℃的广视角； 7、幕布采用超静音同步双电机，电机一年保修。 8、含带无线双用遥控。 |
| 4 | 影碟机 |  | 1 | 台 | 1、USB播放格式: MPEG4 RMVB CD MP3-CD VCD DVD SVCD； 2、视频输出端口: 复合视频； 3、音频输出端口: 左右声道； 4、视频制式: PAL/NTSC/AUTO； 5、功率: ≤10W。 |
| 5 | 计算机 |  | 1 | 台 | 一、硬件部分： 1.产品类型: 商用分体台式电脑 2. 显示器: 与主机同品牌19.5寸WLED显示器，显示器具有低蓝光功能，有效保护用眼安全。 3. CPU：四核，主频不低于3.5GHz 4. ★主板：B400以上芯片组，接口≥8个USB接口，至少6个USB3.1，并且要求前置4个USB3.1，分离放置1组PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口（其中至少1个非转接VGA接口），1个PCI-E*16（8速）、2个PCI-E*1、1个PCI槽位； 5. ★内存：出厂原装8G DDR4 2666内存 6.硬盘：出厂原装1TB SATA3 7200转机械硬盘 7.集成显卡 8.集成5.1声道声卡，具有5个以上音频接口 9.千兆网卡 10.同品牌键鼠， 11. ★机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效，顶置电源开关键、顶置提手方便提拿，不大于16L；USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露； 12． 电源：≤220V 180W 节能电源。产品在电压偏低、波动的恶劣供电条件下，产品也可正常工作，通过恶劣供电检验认证，可实现主板直流供电拉偏±6%，电源交流输入电压165V至265V。 ★二 软件部分 1.出厂预安装正版操作系统。 2. 桌面管理平台： 1) 整体要求为：X86架构，分布式，可快速实现终端的操作系统虚拟及应用环境虚拟。整体集中控制、集中管理、快速高效、安全可靠。 2) 桌面管理平台需是B/S和C/S双架构，桌面更新模式需具备自动更新和手动更新两种。（提供此功能界面截图证明） 3) 桌面管理平台需具备BT服务端设置和BT客户端设置功能，避免影响当前业务使用。（提供此功能界面截图证明） 4) WEB管理界面可管控终端状态：在线时长、IP地址、MAC地址、机器名、网关，并能进行增、改、删等操作。（提供此功能界面截图证明） 5) 可管控终端信息：主板、CPU、内存、硬盘、显卡等资产配置及变更信息，同时可监控CPU、硬盘温度。（提供此功能界面截图证明） 6) 可实现终端自主快速恢复和还原，需1分钟内将系统回溯到健康状态。可分配个人数据盘并设定重启是否还原。 7) 所有计算、显示等处理均利用终端本地硬件资源（内存、CPU、显卡等）。能够流畅运行视频制作、图像处理、高清视频播放等大型应用。 8) 可实现终端远程开机、重启、关机及发送消息，可自定义编写、保存、下发各种系统命令至终端执行。（提供此功能界面截图证明） 9) 支持.vhd虚拟盘格式，保证系统兼容性 (Win7 32bit/64bit，win10)。（提供此功能界面截图证明） 10) 采用本地硬盘扇区缓存（LocaCache）技术，并具备写入模式和只读模式。 11) 需具备差异盘的功能，依据客户需求提供不同的虚拟硬盘。 12) 在断网、管理端宕机的情况下可正常教学，支持四个以上的教学环境使用。 13) 支持背景更新、方案排程、带宽预设、增量更新。新老系统环境可独立存在且无继承关系。 14) 需具备使用时间设置功能，方便终端的管理。（提供此功能界面截图证明） 15) 支持服务端分层管理，各分支机构、分校可通过IO管理端为终端提供桌面服务。 16) 具备权限管理功能，可创建多个账号，自定义管理权限。（提供此功能界面截图证明） 17) 需提供桌面的软件的著作权登记证书（需提供证书复印件）。 ★三、质量及服务保证： 本次采购只接受原装品牌机，并由设备制造商提供原厂3年免费下一自然日上门（节假日无休）维修服务，产品生产厂商需在桂林有本地维修点；成交人在供货时需要提供货物生产厂家针对本项目的售后服务承诺书原件（并加盖竞标人单位公章），如无法提供采购人有权拒收并且追究相关的责任。 |
| 6 | 扫描仪 |  | 1 | 台 | 1、高速彩色双面连续自动进纸WIFI无线A4扫描仪； 2、智能进纸检测； 3、分辨率：彩色/灰度300dpi，黑白600dpi； 4、每分钟可扫描25页彩色文档； 5、支持双面多页扫描； 6、兼容MAC机型和windows系统。 |
| 7 | 计算器 |  | 4 | 个 | 函数型 |
| 8 | 望远镜 |  | 1 | 个 | 双筒，7×35 |
| 9 | 温度表支架 |  | 1 | 付 | 金属制，能竖立放置，能竖直固定干湿球温度计，水平固定最高温度计和最低温度计 |
| 10 | 百叶箱支架 |  | 1 | 个 | 金属材质，高1.2米 |
| 11 | 钢卷尺 |  | 1 | 盒 | 2m |
| 12 | 布卷尺 |  | 1 | 盒 | 30m |
| 13 | 世界钟 |  | 1 | 个 | 普及型 |
| 14 | 寒暑表 |  | 25 | 只 | 木质外壳，测量范围-20 ℃～50 ℃，分度值 1 ℃ |
| 15 | 最高温度表 |  | 1 | 支 | -16℃～+81℃ |
| 16 | 最低温度表 |  | 1 | 支 | -52℃～+41℃ |
| 17 | 干湿球温度计 |  | 1 | 付 | -36℃～+46℃ |
| 18 | 地面温度表 |  | 1 | 支 | -36℃～+81℃ |
| 19 | 地质罗盘 |  | 2 | 只 | 金属材质 |
| 20 | 指南针 |  | 25 | 个 | 金属外壳 |
| 21 | 空盒气压表 |  | 1 | 台 | 800hPa～1060hPa，最小分度值1hPa，误差≤2.0hPa |
| 22 | 毛发表 |  | 2 | 个 | 单发 |
| 23 | 蒸发器 |  | 1 | 套 | 蒸发器面积314mm2 |
| 24 | 雨量器 |  | 1 | 套 | 包括雨量筒与量杯；雨量筒包括承水器、贮水瓶和外筒；承水口内径200mm |
| 25 | 轻风表 |  | 1 | 台 | 轻便风向风速表，三杯 |
| 26 | 简易日照计 |  | 1 | 件 | 附加温度计 |
| 27 | 天文历 |  | 9 | 件 | 查昼夜长短、太阳高度等 |
| 28 | 透明度计 |  | 1 | 件 | 产品由标准管6支、试管1支、试管架1个及包装箱组成。1.标准管和试管容积均为25ml，玻璃制带玻璃盖。2.试管架为透明有机玻璃制成，可同时放置2根试管。 |
| 29 | 电导率计 |  | 1 | 件 | 适用于地理教学使用 |
| 30 | 简易比色计 |  | 1 | 件 | 适用于地理教学使用 |
| 31 | 地球运行仪 |  | 1 | 件 | 产品由太阳、支撑杆、指针、横梁、立柱、固定齿轮、底座、季节盘、传动杆、支撑塑件、地球、齿轮组、月相盘组成。1.底座直径198mm，四季盘直径195mm，太阳模型Φ95mm，地球模型Φ100mm。2.模型演示昼夜长短和太阳高度的纬度分布及季节变化，用阳光直射点和晨线的纬度及经度变化显示昼夜、四季五带等。 |
| 32 | 三球仪 |  | 1 | 件 | 由地球、月球、月相板、季节盘、大小齿轮、固定螺帽、变速箱、底座、太阳模型及传动机构等组成。太阳模型直径约100mｍ，地球模型直径约58ｍｍ，地球倾角约66.5°，月球模型直径约19ｍｍ。 |
| 33 | 日晷 |  | 1 | 件 | 球面式日晷，晷面应标有时间刻度、节气刻度线以及时差校正曲线；晷针平行于地轴并指向天北极 |
| 34 | 全球定位实验教学系统 |  | 1 | 套 | 适用于地理教学使用 |
| 35 | 手持全球定位系统接收机 |  | 3 |  | 野外测量、选点、定位，个人导航用，带地图卡(带全国公路网格图，城市详图)，彩屏，内置温度计、气压计，锂电池供电，防水、防尘、防震 |
| 36 | 基于地理信息系统(GIS)的地理教学辅助系统 |  | 1 | 套 | 含软件平台及支撑课程内容的地理信息数据，可制作、编辑地图数据，实现地理信息数据的查询、统计分析和结果的直观显示； 支持时态GIS，可展现某地域或地物随时间变化的过程 |
| 37 | 基于三维GIS的地理教学辅助系统 |  | 1 | 套 | 实现教学内容资源三维可视化，并与二维信息互动查询；支持三维空间查询、量测、分析 |
| 38 | 遥感空间信息教学实验系统 |  | 1 | 套 | 演示系统平台；航空、卫星、雷达，多分辨率，多波段课程内容影像资源；遥感教程；说明手册 |
| 39 | 虚拟三维仿真教学系统 |  | 1 | 套 | 须实现在线教学与数据及教学内容升级更新，含教师版及学生版 |
| 40 | 平面政区地球仪 |  | 4 | 个 | 1∶40 000 000 |
| 41 | 平面地形地球仪 |  | 4 | 个 | 1∶40 000 000 |
| 42 | 平面地形地球仪 |  | 50 | 个 | 1∶60 000 000 |
| 43 | 立体地形地球仪 |  | 1 | 个 | 1∶40 000 000 |
| 44 | 经纬度模型 |  | 4 | 件 | 320mm |
| 45 | 天球仪 |  | 1 | 个 | 灯光两用，320mm |
| 46 | 晨昏圈地球仪 |  | 1 | 个 | 320mm |
| 47 | 中国地形模型 |  | 1 | 件 | 吸塑填充 1∶8 000 000 |
| 48 | 板块构造及地表形态模型 |  | 1 | 件 | 1．板块模型的上面显示：地表的基本面貌； 2．海洋部分显示：大洋中脊、转换断层、海底火山、深海平原、海底盆地、海沟、岛弧、火山岛； 3．陆地部分显示：大陆架、大陆坡、褶皱山、断块山、火山山脉、雪峰、刃脊、平原、湖泊、河流等； 4．板块的侧面展示地球内部的双圈层构造。 |
| 49 | 褶皱构造及其地貌演变模型 |  | 1 | 件 | 演示岩层最初产状及新老关系，岩层遭遇外力侵蚀后的变化程度，岩层受力发生弯曲变形的褶皱构造的基本形态与特征，褶皱构造形成的地形特征及外力作用影响后的地形变化。 |
| 50 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 |  | 1 | 件 | 演示说明断裂构造的形成，活动演示地垒地堑的形成，演示地形地貌形态。 |
| 51 | 地球内部构造模型 |  | 1 | 件 | 能显示内、外地核，上、下地幔，软流层，地壳，显示地幔对流及板块碰撞示意 |
| 52 | 世界立体地形模型 |  | 1 | 件 | 1∶16 000 000 |
| 53 | 中国立体地形模型 |  | 1 | 件 | 1∶14 000 000 |
| 54 | 岩石矿物标本 |  | 1 | 套 | 三大类岩石(岩浆岩、变质岩、沉积岩)，常见矿物(磁铁矿、黑钨矿、蓝铜矿、方铅矿、滑石、石英、云母、正长石、方解石、斜长石、磷灰石等) |
| 55 | 土壤标本 |  | 1 | 套 | 红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等 |
| 56 | 自然灾害系列遥感影像挂图 |  | 4 | 套 | 对开、铜版纸 |
| 57 | 环境与生态系列遥感影像挂图 |  | 4 | 套 | 对开、铜版纸 |
| 58 | 地表形态及土地利用动态变化遥感影像挂图 |  | 4 | 套 | 对开、铜版纸 |
| 59 | 宇宙与地球 |  | 1 | 套 | 对开、铜版纸 |
| 60 | 自然环境与人类活动 |  | 1 | 套 | 对开、铜版纸 |
| 61 | 区域地理环境与可持续发展 |  | 1 | 套 | 对开、铜版纸 |
| 62 | 文件柜 |  | 4 | 个 | 1.规格850*390*1800mm； 2.铁皮材料，经过磷化处理的静电涂抹喷漆，不易生锈，加厚版。 |
| 商务条款 |  | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起5日内。 二、交货期：签订合同之日起30日内交货安装调试完毕，通过验收并交付使用。 三、交货地点：采购人指定地点。 四、付款方式：供货安装、调试、培训并验收合格后，支付95%合同款，剩下5%合同款作为质保金, 验收合格之日起满一年后无质量问题7个工作日内一次性付清（无息）。 五、售后服务要求： ★1.质量保证期1年（自交货并验收合格之日起计,项目采购需求另有要求除外），厂家另有质保承诺的按厂家承诺，质保期内免费上门维修、更换配件。 2.故障响应时间：成交供应商接到故障通知后在12小时内到达采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。 3.成交供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。成交供应商在成交后，应把全部货物在交货时间前一次性运到采购人便于验收的地点，在采购人验收前货物由成交人自行保管，采购方对此期间产生的损耗等概不负责。 4.每年至少进行一次定期回访以及对设备保养。 5.免费送货上门、免费安装调试。 6.成交人成交后在广西境内必须设有常驻售后服务机构或有售后服务代理机构(提供营业执照等证明材料)。 7.超过质量保证期的货物，成交供应商提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。 8.成交供应商随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。 六、验收方法及方案 1.验收方法：按国家相关标准质量标准及本项目技术参数、配置要求验收。 2.验收要求：竞标人于响应文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交人负责承担全部赔偿责任。 3.为保证供应商所投产品有售后与保障，供货时，成交供应商必须提供成交产品原制造商针对本项目的供货明证书原件以及厂家售后服务承诺书原件（加盖原厂家公章）。 七、其他要求： 1.本货物需求一览表成交注★号的内容为实质性要求和条件，竞标人必须完全响应，否则竞标无效。 2.竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）安装、开展培训（含教材费、场地租用费、教师培训费，培训应取得良好效果）、送货上门的费用；安装和培训必须与教育局事前汇报，取得同意后方可施工。 （6）到学校进行现场验收的费用，验收由采购人组织市级专家进行验收。 ★八、核心产品第1项：智慧黑板。 |  |  |  |

第四章  评审办法

一、评审依据

1. 评审依据：谈判小组以谈判文件和响应文件为评审依据。

2. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、竞争性谈判小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

1. 谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。

2. 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

（1）供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品均为小型和微型企业产品的（以响应文件提供的声明函准），最后报价给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-6%）；

（2）除上述情况外，评审报价=最后报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

②谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。

3. 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

4. 评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，以最后报价低的优先排序；当最后报价相同时，则依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、售后服务优先原则排序。

三、成交候选人推荐原则

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）、响应文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　元）

第二条  质量保证

1. 乙方应按响应文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2. 乙方提供货物的质量保证期为                      。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附

件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1. 交付时间：_                 ；交付地点：                               。

2. 乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据谈判文件、响应文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定时间地点。

第八条  售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在响应文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

付款方式：供货安装、调试、培训并验收合格后，支付95%合同款，剩下5%合同款作为质保金, 验收合格之日起满一年后无质量问题7个工作日内一次性付清（无息）。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向永福县仲裁委员会申请仲裁或向永福县人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经永福县财政部门审批，并签订书面补充协议报永福县人民政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1. 竞争性谈判文件；

2. 乙方提供的响应（或应答）文件；

3. 售后服务承诺书；

4. 谈判中的谈判记录；

5. 成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送永福县人民政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方名称（公章）：                            乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人：                                  法定代表人（负责人、自然人）签字

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

委托代理人：                                  委托代理人：

电  话：                                      电   话：

开户名称：                                    开户名称：

开户银行：                                    开户银行：

银行账号：                                    银行账号：

日    期：                                    日    期：

- 响应文件格式

1. 响应函（格式见附件）（必须提供）；

附件：

响 应 函 （格 式）

致：广西科文招标有限公司

根据贵方         项目谈判文件，项目编号                ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交响应文件正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 按谈判文件货物采购需求和谈判报价表：

谈判报价（大写）                元人民币(￥              )；

2.我方承诺已具备谈判文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。

5. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照谈判文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

响应日期：

注：响应函须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

- 供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）

- 3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的2020年3月-2020年5月社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2020年3月-2020年5月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

致： 广西科文招标有限公司

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年    月    日起至       年    月    日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 供应商（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字或盖章：                          　　        年      月     日

- 附：委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的2020年3月-2020年5月社保证明复印件；

授权委托书（格式二）

- 致：广西科文招标有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的谈判活动，并代表本人全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖食指指印：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出

具的自然人本人及委托代理人所交纳的2020年3月-2020年5月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

4. 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）

附件：

声   明

- 致：广西科文招标有限公司

我（公司）郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日          期：

5.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

6. 谈判报价表（格式见附件）（必须提供）；

附件：                                     谈判报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判总报价（大写）： 元人民币（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）； 属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）。 备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：谈判报价指本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日期：

注：1.各供应商必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。

2.供应商应根据所提供的货物如实填写谈判报价表的各项内容。

3.谈判报价表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。

4.如全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，供应商应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便谈判小组作为优先采购或评审的依据。

7. 技术规格偏离表（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 采购需求（技术参数、性能、配置等要求） | 响应文件的响应情况及偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

- 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字

或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

注：1.供应商应对照“货物采购需求”注明所提供产品技术参数、性能、配置等的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离），当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

2.技术规格偏离表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。

8. 节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

9. 环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

10. 供应商的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

附件：

售后服务承诺书（格式）

- 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

11. 项目实施人员一览表 【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳的2020年3月-2020年5月社保证明复印件】；

12. 供应商2018年以来通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）

13. 供应商2018年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以成交、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

14.“货物采购需求”需提供的有效证明文件；

15.其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供的声明函为准）。