公开招标采购文件

项目编号：GXZC2021-G1-004013-CGZX

项目名称：广西壮族自治区疾病预防控制中心应急视频会商指挥系统设备升级改造采购

采购单位：广西壮族自治区疾病预防控制中心

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2021年10月8日

目   录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知	36

第四章  评标方法及评定标准	49

第五章  政府采购合同主要条款	53

第六章　投标文件格式	60

# 第一章  公开招标公告

公开招标公告

项目概况

广西壮族自治区疾病预防控制中心应急视频会商指挥系统设备升级改造采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于 2021年10月29日 10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2021-G1-004013-CGZX

项目名称：广西壮族自治区疾病预防控制中心应急视频会商指挥系统设备升级改造采购

预算总金额（元）：4800000

采购需求：

标项名称:广西壮族自治区疾病预防控制中心应急视频会商指挥系统设备升级改造

数量:1

预算金额（元）:4800000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：LED高清显示屏28.35平方米、控制系统（发送盒）12台、控制系统（接收卡）140张、编播、控制软件1套、视频拼接器1台、智能配电箱1台、无源阵列音箱8只、功率放大器4台、数字音频处理器1台、反馈抑制器1台、调音台1台、数字会议主机1台、短杆话筒12台、无线话筒（四只手持）2台、中控主机1台、强电控制器1台、八芯延长线缆1条、安装架6套、控制机柜1台、系统管理计算机2台、视频会控设备1台、LED大屏结构1项、智能布线1批、强电布线1批、电源时序器2台、吸音板、装修1项、LED高清显示屏（主屏）34.02平方米、LED高清显示屏（副屏2套）24.3平方米、控制系统（发送盒）10台、控制系统（接收卡）252张、编播、控制软件1套、视频拼接器1台、智能配电箱1台、阵列式音箱系统1套、功率放大器1套、数字音频处理器1台、反馈抑制器1台、调音台1台、数字会议主机1台、短杆话筒12台、无线话筒（6手持）3台、领夹式无线麦克风6套、中控主机1台、强电控制器1台、电源时序器1台、八芯延长线缆1条、安装架8只、视频会议终端1台、系统管理计算机2台、视频会控设备1台、照明吸顶灯5台、灯光系统1套、控制机柜1台、交换机3台、LED大屏结构、装修1项、智能布线1项、强电布线1项、LED高清显示屏8.505平方米、控制系统（发送盒）4台、控制系统（接收卡）84张、编播、控制软件1套、视频拼接器1台、智能配电箱1台、数字音频处理器1台、数字会议主机1台、短杆话筒16台、八芯延长线缆1条、控制机柜1台、LED大屏结构，装修1项、智能布线1批、系统管理计算机2台、视频会控设备1台、强电布线1批、视频会议终端1台。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起至合同履约完成之日。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2021年10月08日至2021年10月14日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）

方式：请登录政采云平台（网址： http://www.zcygov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190 。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年10月29日 10:00（北京时间）

投标地点（网址）：http://www.zcygov.cn（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2021年10月29日 10:00

开标地点：南宁市朝阳路63号凤凰大厦广西壮族自治区政府采购中心开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：9.6万元。(必须足额交纳) （1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。 （2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。 开户名称：广西壮族自治区政府采购中心； 开户银行：中国建设银行南宁市华东路支行； 银行帐号：45001604568059198888。 （3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。 （4）本中心财务处联系方式： 地址：广西南宁市园湖南路2-60号； 电话：0771-2501693。 2.本项目需要落实的政府采购政策 政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。 3.网上公告媒体查询 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）。 4.其他注意事项 （1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 （2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。 （3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南） （4）供应商通过政采云投标客户端软件制作投标文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。 （5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 （6）投标文件网上提交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区疾病预防控制中心

地    址：南宁市金洲路18号

项目联系人：李杰文

项目联系方式：0771-2521500

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地    址：广西南宁市朝阳路63号凤凰大厦

项目联系人：冯朗

项目联系方式：0771-5313050

广西壮族自治区政府采购中心

2021年10月8日

# 第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

说明：

1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

3、凡在“主要技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

5、本一览表“技术参数及性能（配置）要求”中标明星号“★”的参数为必须响应的实质性要求，未标明“★”的参数仅为参考要求。

本项目：

| 序号 | 货物名称 | 数量 |  | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、全区突发公共卫生事件应急指挥平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED高清显示屏 | 28.35 |  | 平方米 | ★1、屏幕尺寸≥8.4m宽*3.375m高,净显面积≥28.35㎡；分辨率≥6720点*2700点；像素间距≤1.25 mm ；采用共阴表贴三合一金线灯； 2、像素密度≥640000 点/㎡；像素失控率≤0.000001；箱体支持 X/Y/Z 六向调节；箱体平整度：≤0.1mm，箱体间缝隙≤0.1mm；模组供电：模组采用 4.5-5.0VDC 供电，搭配定制 3C 电源，具备 FPC 电源 ；支持双卡双环路备份，支持双电源备份； ★3、采用多层 PCB 设计，一体化驱动控制，PCB 表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象； ★4、箱体采用压铸铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，背板、主体框架都是压铸铝； 5、电源、模组、接收卡、HUB 卡全前维护操作；搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示效果；具有自动 GAMMA 校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标系数矩阵实现了显示效果的不断改善，如色彩还原性、色温调节 范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；模组采用磁悬浮安装方式；模组和驱动之间采用浮动式接插件，具有嵌合纠偏功能；寿命典型值≥100000 小时，支持 7*24H 连续工作；支持屏体拼缝亮线、暗线校正；支持模块亮度校正和数据存储及回读，支持逐点校正及参数存储，具备掉电存储功能； ★6、最高显示亮度≥800cd/ m²；对比度≥10000:1；NTSC 色域覆盖率≥120%； 7、色温可调范围：2000k~10000k，并可自定义色温值；视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°；刷新频率≥3840HZ；换帧频率：50&60HZ；灰度：100%亮度16bit灰度；模组亮度均匀性≥98%；峰值功耗≤600W/㎡、平均功耗≤200W/㎡； ★8、产品防尘等级满足IP5X防护等级；产品在抗电强度测试中辐射骚扰值符合GB/T9254-2008Class B限值要求，测试依据GB/T9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测试方法》。 ★9、盐雾试验：样品放置5%盐溶液，35℃的试验空间48H，样品表面无起泡、裂纹、锈蚀等现象，符合盐雾10级要求； 10、参考工作温度范围-20℃-40℃；参考存储温度范围-30℃-60℃；在 40℃ 80%RH 恒定湿热环境下，工作正常；通过振动试验，振动频率10Hz-55Hz范围内，振动辐度≤0.35MM；PCB 防火测试，通过V-0要求。 11、配置平板移动控制终端1台：高通骁龙™870、10.8英寸、内存8GB、存储128GB、分辨率2560x1600。 |
| 2 | 控制系统（发送盒） | 12 |  | 台 | 1、HDMI2.0/DVI 视频输入； 2、HDMI音频输入/外部音频输入； 3、支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit； 4、普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960； 5、高位阶视频源带载能力：1440×900； 6、18bit 灰阶处理与显示； 7、可级联多台进行统一控制； 8、支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4； 9、标准1u机箱设计，独立供电。 |
|  | 控制系统（接收卡） | 140 |  | 张 | 1、支持固件FPGA程序版本回读及配置文件回读； 2、支持网线、接收卡双备份； 3、支持全方位屏体运行状态监控， GIS地图方式展示显示屏状态，列表形式展示显示屏信息； 4、支持系统状态实时更新，显示屏故障自动检测，异常后5分钟内发出告警通知。系统异常后提供显示屏故障维修方案； 5、系统支持亮度计划表智能调节显示屏亮度，系统支持亮度调节异常时智能提系统支持显示屏上线离线记录查看和提醒； 6、系统支持控制系统实时温度监控，智能模组工作时间统计监控； 7、系统支持播放机监控（CPU、RAM、磁盘等）。系统支持LED灯状态监测及LED显示屏硬件状态监测； 8、灰度：具备 256级灰度且一级起灰。 9、带载128*1024大带载模式下支持亮度、色度校正。 10、视频处理器支持多种专业软件构建连接图。 11、支持液晶模块：用于查看接收卡自身的温度，电压，单次运行时间及总运行时间； 12、校正：方便后期管理，系统支持亮度、色度双重校正，支持校正系数上传、备份、擦除、修改、覆盖。 |
| 3 | 编播、控制软件 | 1 |  | 套 | ★1、将整个LED显示系统的信号和LED屏幕、配电柜PLC、多视频处理器、视频矩阵，各种类型视频源进行深度整合，统一由一套管理软件进行管理，通过控制主机和触摸屏进行配置、管理和调用； 2、支持显示素材：各种视频文件、图片、底图、网络流媒体，IP摄像头，流媒体服务器，IP桌面，字幕等以及超大分辨率图像任意开窗、叠加显示； ★3、系统支持PC端触控操作，移动端无线控制，增强互动性，所见即所得； 4、支持在线、离线场景编辑和存储，预案发布； 5、系统支持对输入信号源预监功能，实现场景先预监后发布功能； 6、支持场景定时和轮训播放功能； 7、支持多权限、多用户同时操作、分区操作，数据库实时数据更新，增强了数据的稳定性及安全性； 8、支持日志记录，操作可追溯；支持多语言功能，方便切换； 9、为了满足操作的安全性，软件场景设置和设备管理操作分离； 10、支持LED显示屏等系统设备工作状态实时监控； 11、支持自动的场景、节目播放、开关控制，适应各时段、多类型显示需求； ★12、具备单屏，多屏同时操控、数据集中管理，适应简单系统到复杂系统不同的操控模式，满足各种岗位集中管理、协同工作的需要；支持多个显示屏中共享信号源； 13、定义添加RGB 、Video、DVI、IP视频等多种信号源，并可方便、快捷地对信号源进行调用、切换、删除、场景保存等各种编辑管理。支持多窗口的情况下各信号任意取名，对信号源进行字符叠加。 |
| 4 | 视频拼接器 | 1 |  | 台 | 1、全硬件架构，系统采用嵌入式处理方式，不受操作系统影响，信号与桌面分别独立处理。对各个输入通道采用纯硬件处理技术，采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程中对其他信号无影响，实现了对输入通道的实时处理功能； ★2、单台设备配置16路高清输入（包含≥2路4K），≥12路高清输出，均不需要设备级联； 3、输入输出板卡可热插拔，输入板卡热插拔恢复时间＜2s，输出板卡热插拔恢复时间＜8s；开机时间≤10s，启动电源至输出最终画面的时间间隔；平均故障时间间隔（MTBF）≥96000小时，保证设备能够稳定运行；单机背板信号处理带宽≥720Gbps； ★4、系统信号支持≥3840x2160分辨率采集，并向下兼容其他分辨率，支持HDMI2.0、Dual Link DVI、HDBaseT、DisplayPort、VGA、YPbPr、DVI、IP H.264、IP H.265、CVBS、SDI、光纤信号输入；支持网络抓屏，可将PC桌面信号通过网络抓屏方式传输至拼接屏同步显示； 5、设备支持图像无缝实时切换功能，无缝切换时间＜20ms。支持信号源预监功能，支持浏览所有输入信号源的实时预览画面；支持网络抓屏，将PC桌面信号通过网络抓屏的方式传输至拼接屏同步显示；软件支持Windows操作系统和国产操作系统； ★6、支持解码中断时保留最后一帧的功能，且解码卡不同输出口以及跨解码卡的输出之间输出色彩无色差；（供货时提供第三方机构出具的检测报告，并加盖原厂公章，否则不予验收通过）； ★7、支持MPO接口光纤信号输出，信号支持≥1920×1200@60Hz，最大传输距离300米； 8、支持超大分辨率底图显示，横纵分辨率最大可达到65535像素；设备采用抗高温低温设计，工作温度范围可达到-5℃~45℃；前面板可显示设备IP地址，设备型号等基础信息内容；支持设置拼接屏的拼缝补偿，屏幕间隔可以根据电视墙实现接缝大小不同而任意设置，可精确到1个像素；输出通道支持宏定义，设备的输出通道与物理显示设备的逻辑对应关系可调；支持模拟音频输入输出，具有通道同步切换功能；支持视频网络运维管理协议，实时监测设备的运行状态，对设备异常情况进行报警；支持集成中控功能，实现对大屏幕的开关控制；支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，使用灰色标示；支持业务智能恢复，输入输出卡更换后无需配置，可自动恢复至原来的工作状态。 |
| 5 | 智能配电箱 | 1 |  | 台 | ★1、配置三相五线制输入，主断路器60A/3P,内部4个32A/3P回路，器件，可通过PLC实现远程开关控制； 2、参考尺寸：600H×400W×200D； 3、本配电柜具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施。配电柜内装有漏电保护开关、空气开关、熔断器、延时启动接触器、电源防雷器等，配电柜门上还装有旋钮开关和指示灯等； 4、配电柜内主令开关均选用一线品牌器件； 5、配电系统具有电源监视，温度，烟雾监控报警功能，支持网络及串口控制，通过PLC实现远程开关控制； 6、配置数字量输入：12路24V DC输入； 7、配置数字量输出：10路继电输出； 8、配置模拟量输入：4个电压输入，4个电流输入； 9、通讯口：1个RS232,2个RS485，1个以太网程序容量；256K片内Flash内存功能：远程监控、电话监视、温度监控、消防监控。 |
| 6 | 无源阵列音箱 | 8 |  | 只 | 1、额定功率：160W； 2、最大输入功率：400W； 3、阻抗 8Ω；4、频率响应：110Hz-20KHz(±3dB)； 4、灵敏度：96dB /W(lm)； 5、最大声压级：108dB； 6、系统类型：3寸同轴音柱。 |
| 7 | 功率放大器 | 4 |  | 台 | 1、额定功率RMS:(8Ω/20ms ) 550W×2，(4Ω/20ms) 950W×2； 2、总谐波失真(@1kHz) <0.025%； 3、互调失真(@60Hz/7kHz4:1) <0.05%； 4、频率响应(@20Hz-20kHz) <±0.5dB； 5、信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)≥100dB； 6、阻尼系数(@63Hz)>300:1。 |
| 8 | 数字音频处理器 | 1 |  | 台 | 1、八进四出音频处理器，支持自动混音+反馈消除+回声消除+噪声消除； 2、全面的矩阵混音功能，24bit/48KHz取样频率，高性能A/D D/A转换器和32-bit浮点 DSP处理器； 3、高精度的输入灵敏度调节，共计21档，步长3dB，最大输入增益51dB； 4、高效的算法处理：AFC，AEC，ANS，AUTOMIXER，EQ，GATE，AGC等； 5、丰富的界面扩展：USB接口支持录播功能；RS-485支持自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；RS-232双向串行控制接口：可发送或接受控制，如视频矩阵、摄像机等设备； 6、支持多组场景预设，场景保存等多种功能，人性化的操作软件接口； 7、方便快捷的网页控制：内置网页控制埠，在Windows、Android、iOS等平台上皆可快速操作； 8、支持手机、平板控制与分布式云控制； 9、DSP音频处理，内置自动混音台，选配反馈消除、回声消除、噪声消除模块； 10、输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡； 11、输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器； 12、全功能矩阵混音功能； 13、内置自动摄像跟踪功能； 14、支持场景预设功能； 15、断电自动保护记忆功能； 16、自动混音算法（AUTOMIXER）、反馈消除算法（AFC）、回声消除算法（AEC）、噪声消除算法（ANC）。 |
| 9 | 反馈抑制器 | 1 |  | 台 | 1、电压230/115 VAC，±10%，50/60 Hz； 2、涌入电流1.5 A，230 VAC / 3 A，115 VAC； 3、最大功耗50 VA性能； 4、采样率 (fs) 32 kHz； 5、频率响应125 Hz - 15 kHz； 6、失真< 0.1 %（1 kHz 时）； 7、增益（旁路模式）0dB线路输入，24/36/48 dB话筒输入； 8、增益（激活模式）0dB线路输入，24/36/48dB话筒输入； 9、信噪比>90dB； 10、信号延迟<11毫秒； 11、解联器频移，多达5Hz； 12、屏蔽噪音； 13、话筒/线路输入1个； 14、连接器3针XLR，5针DIN，平衡； 15、最大电平18/6/-6 dBV线路输入，-18/-30/-42dBV话筒输入； 16、阻抗10千欧/2千欧（线路/话筒）CMRR>25 dB（50 Hz 至 20 kHz）。 |
| 10 | 调音台 | 1 |  | 台 | ★1、10路平衡镀金/6.3mm平衡MIC输入，4个平衡式莲花口立体声输入通道，支持19寸标准机柜安装； 2、4路立体声输入接口，其中2路6.35输入、2路莲花接口输入，莲花接口输入通道配合通道选择按钮可改变输入信号源。立体声通道均有（高音、中音、中低音、低音）四段均衡； 3、8路断点插入接口； 4、辅助发送AUX1-AUX4； 5、每路通道均支持PFL监听与哑音功能； 6、每路通道均设有编组1/2 编组3/4 L/R信号分配选择； 7、带MP3播放器、高低阻抗切换、压限器、推杆带有防尘网； 8、单声道具备高功效的3段EQ带中频扫频； 9、具备四路编组功能； 10、附带99种模式数字效果器； 11、幻象电源：48V； 12、D/A转换器：24bit； 13、最大输出电平：+22dBu； 14、最大输入电平：+30dBu,Gain@+10dB。 15、配置头戴式专业监听耳机，6.35mm插头，阻抗≥32Ω。 |
| 11 | 数字会议主机 | 1 |  | 台 | ★1、数字会议主机，单路配置可连接20个，最多系统可挂载60个会议单元，且最远线路长度可高达100米 ，可直接控制最多三个摄像头，完成视频会议功能，内置DSP自适应音频处理器,可以最大可能的抑制回声； ★2、标准挂载单元数量：总线接口≥4路，单路可连接≥32个，系统可挂载会议单元≥128个，且最远线路长度≥100米； 3、主机面板彩屏显示系统菜单，通过设置可设定1/2/4/6发言数量，配置直接≥3个摄像头完成视频会议的需求； 4、支持先入先出模式，后入后出模式，限制模式，电脑/主席允许模式，自由讨论模式； 5、配置直接控制最多三个摄像头，完成视频会议功能； 6、多种输入输出接口主输入、卡座输入和前置输出、辅助输出及录音输出接口； 7、带有RS232视频控制输出口，可以直接输出派尔高-P，派尔高-D，VISCA控制协议，控制最大3个摄像机，支持摄像自动跟踪，内置4切1视频切换器，用于摄像机的视频接连； 8、具有火警报警接口，可与消防系统联动，保证与会者安全； 9、配置响应处理话筒的会议中服务的请求； 10、内置签到表决功能，可以配合话筒进行签到表决； 11、内置DSP自适应音频处理器,可以最大可能的抑制声回输。 |
| 12 | 短杆话筒 | 12 |  | 台 | 1、超大静音开关设计或同类设计； 2、超短全金属短咪杆设计或同类设计； ★3、心形指向，高灵敏度电容咪芯设计,拾音距离可达80cm； 4、雾面指示灯设计，指示发言状态，面板不带扬声器、控制屏； 5、支持≥2支同时在线； 6、长距离传输对音质不会有任何影响； 7、“线形手拉手”两组连接； 8、超强的抗手机RF干扰性； 9、信号噪声比：>105dB(1KHz-A)； 10、灵敏度：-105dBm(12dB S/N AD)； 11、总失真率：<0.5%@1kHz； 12、音频输出阻抗：2.2kΩ； 13、音频输出准位：-12dB。 |
| 13 | 无线话筒（四只手持） | 2 |  | 台 | 1、配置一台接收机，两个无线手持话筒发射器； 2、宽带调频，射频宽带≥24MHz，频率≥80个出厂预设(8组,每组10个通道） 3、信噪比:>103dBA，总谐波失真 THD :<0.9% 4、工作温度范围:0C至+40C，存储温度范围:—20C至+70C 5、发射机同步:2.4GHz,低功率0QPSK(仅在同步时启动) 6、重量≤330g(0.73lbs)，动圈，频率响应:55-16,000Hz 7、心型拾音，灵敏度≥1.8mV/ Pa(自由场,在1KHz无负载)、最小负载阻抗:1KΩ、XLR-3接口 8、二次变频超外差技术,天线切换分集,使用内置天线<Зμ V ,52dB( A ) rmS (峰值频偏),灵敏度:( S / N 状态是测试) AF ,频率响应:50至1,600Hz(-3dB)(峰值频偏,1KHz AF )1/4最大 AF ; 9、输出电压:(6.3mm) 10、插口(非平衡):+6dBu XLR 11、插口(平衡):+12dBu 12、音频调节范围:45dB,5dB步进可调 13、Squelch 静噪:从3 dBIV 至28dBuV，可调线路/话筒电平:20dB 14、RF 输出功能:10mW，AF 频率范围:80-16,000Hz 15、电源;2节 AA ，1.5V 16、操作时间≥10小时，输入灵敏度:1.5mV/ Pa ，发射机灵敏度:0至—30dB,10dB步进可调。 |
| 14 | 中控主机 | 1 |  | 台 | ★1、配置网络型控制主机，8路串口RS232/RS485/DMX512、1个Net口、內置以太网络、8路IR、4路继电器、8路数字I/O。支持安卓、IOS； 2、多核 CPU 速率≥1.4G，1G内存，支持128G Flash闪存； 3、支持2路带供电T-NET总线信号管理，支持1路Ethernet接口，支持1路红外仿真输出接口，支持1路红外学习接口； 4、支持8路可自定义的IO输入输出及红外输出，支持红外调制信号发送； 5、设备需具备4路触点，每路触点安装的继电器规格为支持30V/1A DC，125V/0.5A AC负载； 6、设备需具备端口复用功能，支持8路可自定义协议的串口，可配置RS-232、RS-485、DMX512协议； 7、设备编程方式支持自定义宏、可编辑宏、可导入或导出宏，支持图形化和语句式编程，具备时间轴、多线程时间编辑功能，支持操控屏直接编程，用户可自行编辑按键形式及按键的执行联动操作内容； 8、设备可建立自有的红外代码数据库，或下载最新的红外代码库，可实现一键发双代码等红外逻辑控制； 9、设备需支持多平台控制。支持Android、IOS、Windows三平台同时控制，主机支持一机多屏、一屏多机、多屏多机等对接方式； 10、设备应支持双机备份功能，当主控主机出现网络通讯中断或停机时，备份主机自动启动并接管系统，保证系统正常运行； 11、配套配置1台WiFi6路由器。 |
| 15 | 强电控制器 | 1 |  | 台 | 1、机器内置 220V 电源供电，不需要另配电源； 2、内置 255 位地址码，按不同系统需要可以级连 255 台； 3、内置八路进口 30A 大功率继电器模块，单路功率可达 6600W； 4、特宽电源插座，免外接电源拖板； 5、面板具有8个应急按键，可对每路进行手动控制； 6、电源接口端有常开和常闭端，可以和其他控制模块做联动功能。 |
| 16 | 八芯延长线缆 | 1 |  | 条 | 八芯延长线缆30米。 |
| 17 | 安装架 | 6 |  | 套 | 音箱通用吊装支架。 |
| 19 | 控制机柜 | 1 |  | 台 | 1、黑色网络机柜； 2、参考尺寸：2000*800*800； 3、冷轧钢板，配备电源、插座、风扇等标准配件。 |
| 20 | 系统管理计算机 | 2 |  | 台 | 1、CUP：Intel I7-10代 2、内存：DDR4 2666 8GB 两条 3、硬盘：2TB 64M SATA3 4、固态硬盘；1TB NVMe M.2 SSD 5、显卡：8G独显 6、显示器：32寸显示器； 7、操作系统：Windows |
| 21 | 视频会控设备 | 1 |  | 台 | 1、第十代智能英特尔酷睿 i7-10510U处理器； 2、独立显卡NVIDIA GeForce MX350 ，512GB SSD； 3、配置内存16GB DDR4 ，显示屏≥16英寸，机身重量≤1.7kg。 |
| 22 | LED大屏结构 | 1 |  | 项 | 1、采用标准支架结构、重量轻、强度高：结构框架采用高精度结构设计型材拼接，保证箱体平整度≤0.1mm； 2、安装连接部件采用冲压铝板材料，有效降低安装结构重量，同时保证安全及可靠性； 3、模块化设计：结构大框架采用单个部件拼接而成，每个部件单元不超过10kg，方便运输和搬运； 4、方便的安装方式：框架连接全部采用螺钉、螺栓等组装方式，安装快速，不影响现场土建、装修等； 5、大屏背面配置散热符合行业标准，采用阻燃材料进行包装。 |
| 23 | 智能布线 | 1 |  | 批 | 机房至大厅大屏、音箱、主席台弱电布线，包含线管、桥架等材料，指挥中心至会议室、1楼多功能厅网络布线，含其他相关连接的电缆。 |
| 24 | 强电布线 | 1 |  | 批 | 1、1组16平方毫米； 2、三相五线主电缆至配电箱、配电箱至LED屏。 |
| 25 | 电源时序器 | 2 |  | 台 | 1、采用双面板+SMT表面贴片工艺，继电器（空调专用继电器，可承载80A浪涌电流冲击），紫铜输出万能插座，确保产品超高品质； 2、配置8路电源时序控制，每路延时1秒。可通过软件设置延时≥10分钟关闭，给投影机提供更好保护； 3、整机容量50A ，进线采用符合CCC要求的4平方RVV软电缆，内部设计保留20%电流余量； 4、每路输出采用万能插座AC220V（10A），适用各种类型插头； 5、面板配常开电源座，方便临时用电。（面板直通插座可改为受控插座）； 6、MCU控制的智能化设计，具有标准RS232 （RS232控制可升级为RS485控制）串口控制功能，可设置≥255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制。 |
| 25 | 吸音板、装修 | 1 |  | 项 | 1、原拆除吸音板部分恢复，加装吸音板，钢结构骨架等，包含相关的装修辅材； 2、原背景墙拆除，收口，不影响结构安全，吸音板装修，与吸音板颜色一致； 3、包含设备安装调试，以及音箱线、控制线、PVC管、扎带、标签等辅助材料，原设备拆除、装修前对桌椅和空调设备进行防尘保护，包含装修垃圾清运，竣工保洁等。 |
| 二、全区公共卫生医师培训中心平台 |  |  |  |  |  |
| 26 | LED高清显示屏（主屏） | 34.02 |  | 平方米 | ★1、屏幕尺寸：≥8.4m宽*4.05m高,净显面积≥34.02㎡；分辨率≥4480点*2160点；像素间距≤1.875mm ；采用共阴表贴三合一金线灯； 2、像素密度≥284444点/㎡；像素失控率≤0.000001；箱体支持 X/Y/Z 六向调节；箱体平整度：≤0.1mm，箱体间缝隙≤0.1mm；模组供电：模组采用 4.5-5.0VDC 供电，搭配定制 3C 电源，具备FPC电源；支持双卡双环路备份，支持双电源备份； ★3、采用多层 PCB 设计，一体化驱动控制，PCB表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象； ★4、箱体采用压铸铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，背板、主体框架都是压铸铝； 5、电源、模组、接收卡、HUB 卡全前维护操作；搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示效果；具有自动 GAMMA 校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标系数矩阵实现了显示效果的不断改善，如色彩还原性、色温调节 范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；模组采用磁悬浮安装方式；模组和驱动之间采用浮动式接插件，具有嵌合纠偏功能；寿命典型值≥100000 小时，支持 7*24H 连续工作；支持屏体拼缝亮线、暗线校正；支持模块亮度校正和数据存储及回读，支持逐点校正及参数存储，具备掉电存储功能； ★6、最高显示亮度≥800cd/ m²；对比度≥10000:1；NTSC 色域覆盖率≥120%； 7、色温可调范围：2000k~10000k，并可自定义色温值；视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°；刷新频率≥3840HZ；换帧频率：50&60HZ；灰度：100%亮度16bit灰度；模组亮度均匀性≥98%；峰值功耗≤600W/㎡、平均功耗≤200W/㎡； ★8、产品防尘等级满足 IP5X 防护等级；产品在抗电强度测试中辐射骚扰值符合GB/T9254-2008ClassB限值要求，测试依据GB/T9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测试方法》； ★9、盐雾试验：样品放置5%盐溶液，35℃的试验空间48H，样品表面无起泡、 裂纹、锈蚀等现象，符合盐雾 10 级要求； 10、参考工作温度范围-20℃-40℃；参考存储温度范围-30℃-60℃；在 40℃ 80%RH 恒定湿热环境下，工作正常；振动试验，振动频率10Hz-55Hz范围内，振动辐度≤0.35MM；PCB 防火测试，通过 V-0 要求； 11、配置平板移动控制终端1台：高通骁龙™870、10.8英寸、内存8GB、存储128GB、分辨率2560x1600。 |
| 27 | LED高清显示屏（副屏2套） | 24.3 |  | 平方米 | ★1、屏幕尺寸：≥3m宽*4.05m高,净显面积≥12.15㎡；分辨率≥1600点*2160点；像素间距 ≤1.875mm ；采用共阴表贴三合一金线灯； 2、像素密度≥284444点/㎡；像素失控率≤0.000001；箱体支持 X/Y/Z 六向调节；箱体平整度：≤0.1mm，箱体间缝隙≤0.1mm；模组供电：模组采用 4.5-5.0VDC 供电，搭配定制 3C 电源，具备FPC电源；支持双卡双环路备份，支持双电源备份； ★3、采用多层 PCB 设计，一体化驱动控制，PCB表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象； ★4、箱体采用压铸铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，背板、主体框架都是压铸铝； 5、电源、模组、接收卡、HUB 卡全前维护操作；搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示效果；具有自动 GAMMA 校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标系数矩阵实现了显示效果的不断改善，如色彩还原性、色温调节 范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；模组采用磁悬浮安装方式；模组和驱动之间采用浮动式接插件，具有嵌合纠偏功能；寿命典型值≥100000 小时，支持 7*24H 连续工作；支持屏体拼缝亮线、暗线校正；支持模块亮度校正和数据存储及回读，支持逐点校正及参数存储，具备掉电存储功能； ★6、最高显示亮度≥800cd/ m²；对比度≥10000:1；NTSC 色域覆盖率≥120%； 7、色温可调范围：2000k~10000k，并可自定义色温值；视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°；刷新频率≥3840HZ；换帧频率：50&60HZ；灰度：100%亮度16bit灰度；模组亮度均匀性≥98%；峰值功耗≤600W/㎡、平均功耗≤200W/㎡； ★8、产品防尘等级满足 IP5X 防护等级；产品在抗电强度测试中辐射骚扰值符合GB/T9254-2008ClassB限值要求，测试依据GB/T9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测试方法》； ★9、盐雾试验：样品放置5%盐溶液，35℃的试验空间48H，样品表面无起泡、 裂纹、锈蚀等现象，符合盐雾 10 级要求； 10、参考工作温度范围-20℃-40℃；参考存储温度范围-30℃-60℃；在 40℃ 80%RH 恒定湿热环境下，工作正常；振动试验，振动频率10Hz-55Hz范围内，振动辐度≤0.35MM；PCB 防火测试，通过 V-0 要求。 |
| 28 | 控制系统（发送盒） | 10 |  | 台 | 1、HDMI2.0/DVI 视频输入； 2、HDMI音频输入/外部音频输入； 3、支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit； 4、普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960； 5、高位阶视频源带载能力：1440×900； 6、18bit 灰阶处理与显示； 7、可级联多台进行统一控制； 8、支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4； 9、标准1u机箱设计，独立供电。 |
| 29 | 控制系统（接收卡） | 252 |  | 张 | 1、支持固件FPGA程序版本回读及配置文件回读； 2、支持网线、接收卡双备份； 3、支持全方位屏体运行状态监控， GIS地图方式展示显示屏状态，列表形式展示显示屏信息； 4、支持系统状态实时更新，显示屏故障自动检测，异常后5分钟内发出告警通知。系统异常后提供显示屏故障维修方案； 5、系统支持亮度计划表智能调节显示屏亮度。系统支持亮度调节异常时智能提系统支持显示屏上线离线记录查看和提醒； 6、系统支持控制系统实时温度监控，智能模组工作时间统计监控； 7、系统支持播放机监控（CPU、RAM、磁盘等），系统支持LED灯状态监测及LED显示屏硬件状态监测； 8、灰度：具备 256级灰度且一级起灰； 9、带载128*1024大带载模式下支持亮度、色度校正； 10、视频处理器支持多种专业软件构建连接图； 11、支持液晶模块：用于查看接收卡自身的温度，电压，单次运行时间及总运行时间； 12、校正：方便后期管理，系统支持亮度、色度双重校正，支持校正系数上传、备份、擦除、修改、覆盖。 |
| 30 | 编播、控制软件 | 1 |  | 套 | ★1、将整个LED显示系统的信号和LED屏幕、配电柜PLC、多视频处理器、视频矩阵，各种类型视频源进行深度整合，统一由一套管理软件进行管理，通过控制主机和触摸屏进行配置、管理和调用； 2、支持显示素材：各种视频文件、图片、底图、网络流媒体，IP摄像头，流媒体服务器，IP桌面，字幕等以及超大分辨率图像任意开窗、叠加显示； ★3、系统支持PC端触控操作，移动端无线控制，增强互动性，所见即得； 4、支持在线、离线场景编辑和存储，预案发布； 5、系统支持对输入信号源预监功能，实现场景先预监后发布功能； 6、支持场景定时和轮训播放功能； 7、支持多权限、多用户同时操作、分区操作，数据库实时数据更新，增强了数据的稳定性及安全性； 8、支持日志记录，操作可追溯；支持多语言功能，方便切换； 9、为了满足操作的安全性，软件场景设置和设备管理操作分离； 10、支持LED显示屏等系统设备工作状态实时监控； 11、支持自动的场景、节目播放、开关控制，适应各时段、多类型显示需求； ★12、具备单屏，多屏同时操控、数据集中管理，适应简单系统到复杂系统不同的操控模式，满足各种岗位集中管理、协同工作的需要；支持多个显示屏中共享信号源； 13、定义添加RGB 、Video、DVI、IP视频等多种信号源，并可方便、快捷地对信号源进行调用、切换、删除、场景保存等各种编辑管理。支持多窗口的情况下各信号任意取名，对信号源进行字符叠加。 |
| 31 | 视频拼接器 | 1 |  | 台 | 1、全硬件架构，系统采用嵌入式处理方式，不受操作系统影响，信号与桌面分别独立处理。对各个输入通道采用纯硬件处理技术，采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程中对其他信号无影响，实现了对输入通道的实时处理功能； ★2、单台设备配置≥8路高清输入（包含≥2路4K），≥12路高清输出，均不需要设备级联； 3、输入输出板卡可热插拔，输入板卡热插拔恢复时间＜2s，输出板卡热插拔恢复时间＜8s；开机时间≤10s，启动电源至输出最终画面的时间间隔；平均故障时间间隔（MTBF）≥96000小时，保证设备能够稳定运行；单机背板信号处理带宽≥720Gbps； ★4、系统信号支持≥3840x2160分辨率采集，并向下兼容其他分辨率，支持HDMI2.0、Dual Link DVI、HDBaseT、DisplayPort、VGA、YPbPr、DVI、IP H.264、IP H.265、CVBS、SDI、光纤信号输入；支持网络抓屏，可将PC桌面信号通过网络抓屏方式传输至拼接屏同步显示； 5、设备支持图像无缝实时切换功能，无缝切换时间＜20ms。支持信号源预监功能，支持浏览所有输入信号源的实时预览画面；支持网络抓屏，将PC桌面信号通过网络抓屏的方式传输至拼接屏同步显示；软件支持Windows操作系统和国产操作系统； ★6、支持解码中断时保留最后一帧的功能，且解码卡不同输出口以及跨解码卡的输出之间输出色彩无色差；（供货时提供第三方机构出具的检测报告，并加盖原厂公章，否则不予验收通过）； ★7、支持MPO接口光纤信号输出，信号支持≥1920×1200@60Hz，最大传输距离300米； 8、支持超大分辨率底图显示，横纵分辨率最大可达到65535像素；设备采用抗高温低温设计，工作温度范围可达到-5℃~45℃；前面板可显示设备IP地址，设备型号等基础信息内容；支持设置拼接屏的拼缝补偿，屏幕间隔可以根据电视墙实现接缝大小不同而任意设置，可精确到1个像素；输出通道支持宏定义，设备的输出通道与物理显示设备的逻辑对应关系可调；支持模拟音频输入输出，具有通道同步切换功能；支持视频网络运维管理协议，实时监测设备的运行状态，对设备异常情况进行报警；支持集成中控功能，实现对大屏幕的开关控制；支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，使用灰色标示；支持业务智能恢复，输入输出卡更换后无需配置，可自动恢复至原来的工作状态。 |
| 32 | 智能配电箱 | 1 |  | 台 | ★1、配置三相五线制输入，主断路器60A/3P,内部4个32A/3P回路，器件，可通过PLC实现远程开关控制； 2、参考尺寸：600H×400W×200D； 3、本配电柜具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施。配电柜内装有漏电保护开关、空气开关、熔断器、延时启动接触器、电源防雷器等，配电柜门上还装有旋钮开关和指示灯等； 4、配电柜内主令开关均选用一线品牌器件； 5、配电系统具有电源监视，温度，烟雾监控报警功能，支持网络及串口控制，通过PLC实现远程开关控制； 6、配置数字量输入：12路24V DC输入； 7、配置数字量输出：10路继电输出； 8、配置模拟量输入：4个电压输入，4个电流输入； 9、通讯口：1个RS232,2个RS485，1个以太网程序容量；256K片内Flash内存功能：远程监控、电话监视、温度监控、消防监控。 |
| 33 | 阵列式音箱系统 | 1 |  | 套 | （一）双6.5寸线阵主扩音器8只 1、频响范围：65Hz-21KHz（-10dB）； 2、声学结构：物理同轴结构设计，水平扩声角度：100度，垂直扩声角度：10°； 3、单元部件：低频：2个6.5英寸钕磁单元；高频：2个1英寸钕磁单元； 4、额定功率：低频：300W；高频：120W; 5、额定阻抗：8欧姆； 6、驱动模式：单通道功放允许驱动两只扬声器 7、灵敏度（1瓦/1米）：105dB（1KHz）； 8、音乐声压级：130dB(SPL）；峰值声压级：136dB（PEAK）； 9、箱体材质：一级多层桦木板加聚脲防水涂层； 10、吊挂结构：三点式安装结构，带自动连杆插销； 11、垂直弯曲角度：0~10°，1°步进； 12、防水等级：全天候室外防水。 13、箱体参考尺寸：宽：≤560mm；高：≤ 235mm；深：≤380mm （二）单18寸次低声器2只 1、额定功率:600W/1600W, 2、灵敏度：101dB(200HZ). 阻抗：8Ω 3、频率响应：30Hz-600KHz（-10dB) 4、最大声压级:130dB（持续值）133dB（峰值） 5、单元配置： 18寸低音单元 6、箱体参考尺寸：宽：≤510mm；深：≤560mm；高：≤665mm(W×D×H) （三）返听音箱2只 1、频率范围：65HZ-20KHZ(±6 dB) 2、指向性yH x V):80℃×80℃ conical 3、最大峰值声压级SPL**:135dB 4、单元部件:LF:1xND12" Driver(conical) HF:1xND1.5" Driver(conical) 5、标称阻抗:8Ω 6、功率因素:LF:1x 450W/1x 1800W HF:1x 80W/1x 320W 7、输入接口:2x Neutrik NL4MP(+1/-1) 8、参考尺寸(mm):H/W/D(高：≤482/宽：≤446深：≤307mm) 9、箱体材料:一级多层桦木板加聚脲防水涂层； 10、防水等级：全天候室外防水； 11、上述设备提供安全吊架及连接线材 |
| 34 | 功率放大器 | 1 |  | 套 | 1.主扩功率放大器2台 1.1额定输出功率8ohm/1KHZ(RMS):4×600W 1.2额定输出功率4ohm/1khz(RMS):4×1000W 1.3放大器类型：Class D（数字放大电路） 1.4频率响应20HZ-20KHZ/8ohm:≤-0.5dB 1.5S/N比率（噪声）20HZ-20KHZ 8ohm:≥105dB 1.6THD总谐波失真8ohm:≤0.05％ 1.7互调失真8ohm:≤0.09％ 1.8相位偏差20HZ-20KHZ 8ohm：≤18deg 1.9阻尼系数/8ohm:≥400 1.10输入阻抗/平衡式：>20K 1.11工作效率：≥90％ 1.12工作电压：AC 180V-253V/50HZ 1.13保护措施：温度保护/过载保护/短路保护/限幅保护/直流保护/超高频保护 2. 超低功率放大器1台 2.1额定输出功率8ohm/1KHZ(RMS):2×1200W 2.2额定输出功率4ohm/1khz(RMS):2×1600W 2.3频率响应20HZ-20KHZ/8ohm:≤-0.5dB 2.4 S/N比率（噪声）20HZ-20KHZ 8ohm:≥105dB 2.5 THD总谐波失真8ohm:≤0.05％ 2.6互调失真8ohm:≤0.09％ 2.7相位偏差20HZ-20KHZ 8ohm：≤18deg 2.8阻尼系数/8ohm:≥400 2.9输入阻抗/平衡式：>20K 2.10工作效率：≥90％ 2.11工作电压：AC 180V-253V/50HZ 2.12保护措施：温度保护/过载保护/短路保护/限幅保护/直流保护/超高频保护 3.返听功率放大器1台 3.1额定输出功率8ohm/1KHZ(RMS):2×1200W 3.2额定输出功率4ohm/1khz(RMS):2×1600W 3.3频率响应20HZ-20KHZ/8ohm:≤-0.5dB 3.4 S/N比率（噪声）20HZ-20KHZ 8ohm:≥105dB 3.5 THD总谐波失真8ohm:≤0.05％ 3.6互调失真8ohm:≤0.09％ 3.7相位偏差20HZ-20KHZ 8ohm：≤18deg 3.8阻尼系数/8ohm:≥400 3.9输入阻抗/平衡式：>20K 3.10工作效率：≥90％ 3.11工作电压：AC 180V-253V/50HZ 3.12保护措施：温度保护/过载保护/短路保护/限幅保护/直流保护/超高频保护 4.上述设备提供带顺序隔离电源的标准19寸安装机柜及连接线 |
| 35 | 数字音频处理器 | 1 |  | 台 | 1、输入通道：4CH 2、输出通道：8CH 3、信号矩阵：Matrix 4、PC接口：USB、RS232、RS485、WIFI 5、用户界面：中文/英文（双语） 6、频率响应：20HZ-20KHZ-0.3dB 7、信噪比>115dBu 8、总谐波失真：≤0.005%1KHZ(0dB) 9、采样频率：96KHZ采样，24-bitAD/DA转换率 10、最大输入电平：+18dBu 11、最大输出电平：+18dBu 12、输入阻抗：1M/Ω Stereo;500KΩ/MONO 13、输出阻抗：＜500Ω 14、输入均衡：8段 （Peak 、Low Shelf 、High Shelf、ALLpassl） 15、输出均衡：9段 （Peak 、Low Shelf 、High Shelf、ALLpassl） 16、滤波器：Butterworth、Linkwitz-Riley、Bessel(6dB-48dB) 17、延时量：0ms～680ms 18、压缩/限幅：1:20（Limit）Attack/Release/1ms~999ms 19、输入电压：AC110~260V/50HZ |
| 36 | 反馈抑制器 | 1 |  | 台 | 1、电压230/115 VAC，±10%，50/60 Hz； 2、涌入电流1.5 A，230 VAC / 3 A，115 VAC； 3、最大功耗50 VA性能； 4、采样率 (fs) 32 kHz； 5、频率响应125 Hz - 15 kHz； 6、失真< 0.1 %（1 kHz 时）； 7、增益（旁路模式）0dB线路输入，24/36/48d话筒输入； 8、增益（激活模式）0dB线路输入，24/36/ 48dB话筒输入； 9、信噪比>90dB； 10、信号延迟<11毫秒； 11、解联器频移，多达5Hz； 12、屏蔽噪音； 13、话筒/线路输入1个； 14、连接器3 针 XLR，5 针 DIN，平衡； 15、最大电平18 / 6 / -6 dBV 线路输入，-18 / -30 / -42 dBV 话筒输入； 16、阻抗10 千欧 / 2 千欧（线路 / 话筒）CMRR >25 dB（50 Hz 至 20 kHz）。 |
| 37 | 调音台 | 1 |  | 台 | ★1、16路平衡镀金/6.3mm平衡MIC输入，4个平衡式莲花口立体声输入通道； 2、4路立体声输入接口，其中2路6.35输入、2路莲花接口输入，莲花接口输入通道配合通道选择按钮可改变输入信号源。立体声通道均有（高音、中音、中低音、低音）四段均衡； 3、8路断点插入接口； 4、辅助发送AUX1-AUX4； 5、每路通道均支持PFL监听与哑音功能； 6、每路通道均设有编组1/2 编组3/4 L/R信号分配选择； 7、带MP3播放器、高低阻抗切换、压限器、推杆带有防尘网； 8、单声道具备高功效的3段EQ带中频扫频； 9、具备四路编组功能； 10、附带99种模式数字效果器； 11、幻象电源：48V； 12、D/A转换器：24bit； 13、最大输出电平：+22 dBu； 14、最大输入电平：+30 dBu, Gain @+10 dB。 15、配置头戴式专业监听耳机，6.35mm插头，阻抗≥32Ω。 |
| 38 | 数字会议主机 | 1 |  | 台 | ★1、数字会议主机，单路配置可连接20个，系统可挂载会议单元≥60个，且最远线路长度≥100米，可直接控制摄像球≥3个，完成视频会议功能，内置DSP自适应音频处理器,可以最大可能的抑制回声； ★2、标准挂载单元数量：总线接口≥4路，单路可连接≥32个，系统可挂载会议单元≥128个，且最远线路长度≥100米； 3、主机面板彩屏显示系统菜单，通过设置可设定1/2/4/6发言数量，配置直接≥3摄像投完成视频会议的需求； 4、支持先入先出模式，后入后出模式，限制模式，电脑/主席允许模式，自由讨论模式； 5、配置直接控制最多三个摄像球，完成视频会议功能； 6、多种输入输出接口主输入、卡座输入和前置输出、辅助输出及录音输出接口； 7、带有RS232视频控制输出口，可以直接输出派尔高-P，派尔高-D，VISCA控制协议，控制最大3个摄像机，支持摄像自动跟踪，内置4切1视频切换器，用于摄像机的视频接连； 8、具有火警报警接口，可与消防系统联动，保证与会者安全； 9、配置响应处理话筒的会议中服务的请求； 10、内置签到表决功能，可以配合话筒进行签到表决； 11、内置DSP自适应音频处理器,可以最大可能的抑制声回输。 |
| 39 | 短杆话筒 | 12 |  | 台 | 1、超大静音开关设计或同类设计； 2、超短全金属短咪杆设计或同类设计； ★3、心形指向，高灵敏度电容咪芯设计,拾音距离可达80cm； 4、雾面指示灯设计，指示发言状态，面板不带扬声器、控制屏； 5、支持≥2支同时在线； 6、长距离传输对音质不会有任何影响； 7、“线形手拉手”两组连接； 8、超强的抗手机RF干扰性； 9、信号噪声比：>105dB(1KHz-A)； 10、灵敏度：-105dBm(12dB S/N AD)； 11、总失真率：<0.5%@1kHz； 12、音频输出阻抗：2.2kΩ； 13、音频输出准位：-12dB。 |
| 40 | 无线话筒（6手持） | 3 |  | 台 | 1、配置一台接收机，两个无线手持话筒发射器； 2、宽带调频，射频宽带≥24MHz，频率≥80个出厂预设(8组,每组10个通道）； 3、信噪比:>103dBA，总谐波失真 THD :<0.9% 4、工作温度范围:0C至+40C，存储温度范围:—20C至+70C 5、发射机同步:2.4GHz,低功率0QPSK(仅在同步时启动) 6、重量≤330g(0.73lbs)，动圈，频率响应:55-16,000Hz 7、心型拾音，灵敏度≥1.8mV/ Pa(自由场,在1KHz无负载)、最小负载阻抗:1KΩ、XLR-3接口 8、二次变频超外差技术,天线切换分集,使用内置天线<Зμ V ,52dB( A ) rmS (峰值频偏),灵敏度:( S / N 状态是测试) AF ,频率响应:50至1,600Hz(-3dB)(峰值频偏,1KHz AF )1/4最大 AF ; 9、输出电压:(6.3mm) 10、插口(非平衡):+6dBu XLR 11、插口(平衡):+12dBu 12、音频调节范围:45dB,5dB步进可调 13、Squelch 静噪:从3 dBIV 至28dBuV，可调线路/话筒电平:20dB 14、RF 输出功能:10mW，AF 频率范围:80-16,000Hz 15、电源;2节 AA ，1.5V 16、操作时间≥10小时，输入灵敏度:1.5mV/ Pa ，发射机灵敏度:0至—30dB,10dB步进可调。 |
| 41 | 领夹式无线麦克风 | 6 |  | 套 | 1、配置二发一收一体化领夹式无线麦克风，三合一充电盒，USB Type-C接口，3.5mm有线咪头2个，3.5mm转XLR公转换线2条，3.5mm转6.35mm转换线2条； 2、麦克风指向性：全指向，频率响应范围：20Hz~20KHz； 3、基准音频输入电平 -65dBV； 4、最大输入声压级≥1OOdB SPL (1KHz@1m)； 5、输入动态范围：100 dBA； 6、音频输出电平变化范围：21等级45dB； 7、传输延时：≤5ms； 8、频段：2.4~2.48GHz自适应调频，功率：最大10dBm，调制方式：GFSK； 9、电池类型：可充电锂电池 接收端:≥200mAh(0.6Wh)，发射端：530mAh(1.96Wh) 收纳盒：3350mAh(12.16Wh) 10、使用时间：接收端：≥7.5小时，发射端：≥4.5小时 收纳盒：满电时可对发射端接收端充电≥2次 11、充电时间：接收端：约1.2小时，发射端：约1.5小时 收纳盒：约2.5小时； 12、固件升级方式：PC升级 |
| 42 | 中控主机 | 1 |  | 台 | ★1、配置网络型控制主机，8路串口RS232/RS485/DMX512、1个Net口、內置以太网络、8路IR、4路继电器、8路数字I/O。支持安卓、IOS； 2、多核 CPU速率≥1.4G，1G内存，支持128G Flash闪存； 3、支持2路带供电T-NET总线信号管理，支持1路Ethernet接口，支持1路红外仿真输出接口，支持1路红外学习接口； 4、支持8路可自定义的IO输入输出及红外输出，支持红外调制信号发送； 5、设备需具备4路触点，每路触点安装的继电器规格为支持30V/1A DC，125V/0.5A AC负载； 6、设备需具备端口复用功能，支持8路可自定义协议的串口，可配置RS-232、RS-485、DMX512协议； 7、设备编程方式支持自定义宏、可编辑宏、可导入或导出宏，支持图形化和语句式编程，具备时间轴、多线程时间编辑功能，支持操控屏直接编程，用户可自行编辑按键形式及按键的执行联动操作内容； 8、设备可建立自有的红外代码数据库，或下载最新的红外代码库，可实现一键发双代码等红外逻辑控制； 9、设备需支持多平台控制。支持Android、IOS、Windows三平台同时控制，主机支持一机多屏、一屏多机、多屏多机等对接方式； 10、设备应支持双机备份功能，当主控主机出现网络通讯中断或停机时，备份主机自动启动并接管系统，保证系统正常运行； 11、配套配置1台WiFi6路由器。 |
| 43 | 强电控制器 | 1 |  | 台 | 1、机器内置 220V 电源供电，不需要另配电源； 2、内置 255 位地址码，按不同系统需要可以级连 255 台； 3、内置八路进口 30A 大功率继电器模块，单路功率可达 6600W； 4、特宽电源插座，免外接电源拖板； 5、面板具有8个应急按键，可对每路进行手动控制； 6、电源接口端有常开和常闭端，可以和其他控制模块做联动功能。 |
| 44 | 电源时序器 | 1 |  | 台 | 1、采用双面板+SMT表面贴片工艺，继电器（空调专用继电器，可承载80A浪涌电流冲击），紫铜输出万能插座，确保产品超高品质； 2、配置8路电源时序控制，每路延时1秒。可通过软件设置延时≥10分钟关闭，给投影机提供更好保护； 3、整机容量50A ，进线采用符合CCC要求的4平方RVV软电缆，内部设计保留20%电流余量； 4、每路输出采用万能插座AC220V（10A），适用各种类型插头； 5、面板配常开电源座，方便临时用电；（面板直通插座可改为受控插座） 6、MCU控制的智能化设计，具有标准RS232 （RS232控制可升级为RS485控制）串口控制功能，可设置≥255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制。 |
| 45 | 八芯延长线缆 | 1 |  | 条 | 八芯延长线缆30米。 |
| 46 | 安装架 | 8 |  | 只 | 通用吊装支架。 |
| 47 | 视频会议终端 | 1 |  | 台 | 1、高清视频会议终端，参数：分体式高清会议终端； 2、采用嵌入式操作系统，非PC（无内置内存条、硬盘）、工控机架构； 3、支持IP接入速率64Kbps-8Mbps；支持ITU-T H.323和SIP协议标准； 4、支持H.263、H.264BP、H.264HP、H.264SVC图像编码协议，同时支持H.239、BFPC辅流协议； 5、图像格式支持1080P60fps、1080P30fps、720P60fps、720P30fps、4CIF、CIF； 6、音频支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.719、G.729A、AAC-LD等音频协议； 7、★支持最大主流1080P60fps，同时辅流1080P60fps，本次配置双路1080P30fps； 8、提供至少4路高清视频输入（包含HDMI、VGA、3G-SDI）、至少4路高清视频输出接口（包含HDMI、VGA、3G-SDI），和至少1路标清视频的输入输出，提供终端背板截图； 9、支持摄像头一线连接终端，通过这个线缆可以传输视频信号、控制信号和摄像头供电； 10、支持6路音频输入和6路音频输出接口，≥1路标准的卡农头麦克风接口，具有SPDIF数字音频输出接口，提供终端背板截图； 11、支持专用全向麦克风接口，实现一线≥40米供电（无需USB供电）、声音传输； 12、支持至少2个10M/100M/1000M自适应网口和2个摄像机控制口； 13、终端支持PSTN接口，实现视频会议和手机、固话互通和互为备份； 14、支持H.235、TLS、SRTP、AES等加密机制； 15、支持最大25%网络丢包下,图像清晰流畅，无马赛克； 16、支持1Mbps实现1080P@60fps会议效果；512Kbps实现1080P@30fps会议效果；384Kbps实现720P@30fps会议效果； 17、支持终端非MCU得点对点会议通过呼叫第三方会场自动转换到MCU上的多点会议； 18、支持在三个显示设备上分别输出远端图像,本端图像,双流,也可以在一个显示设备上显示输出远端图像,本端图像,双流图像。； 19、支持Wi-Fi热点和客户端； 20、支持USB接口自动导入配置，非PC功能（不读取U盘媒体文档）； 21、支持电脑通过无线网络传输画面给终端； 22、智能语音识别呼叫功能，说出名称建立点对点或多点会议； 23、支持终端下电后，支持VGA输入输出环回,图像清晰流畅； 24、支持2路视频流输入到终端,可以合并为一路,发送到远端,远端视频清晰流畅； 25、支持通过终端遥控器或者PAD选择地址本若干会场发起多点会议，并且进行会议控制； 26、支持终端会控：点名发言、广播会场、设置多画面模式、添加删除会场、开闭音、广播轮询、结束会议等操作； 27、支持在会议中发送接收字幕、横幅、短消息； 28、支持终端面板LED显示工作状态:启动、升级、休眠等、IP地址、H,323/SIP号码； 29、可支持扩展终端MiniMCU，支持6路视频接入同时，支持3路音频接入； 30、终端MiniMCU支持高标清和VOIP终端混合接入，支持H.323和SIP终端混合接入； 31、终端MiniMCU支持预置多点会议画面布局，根据布局模式自动生成画面，无需人工干预； 32、支持扩展同品牌自动跟踪摄像机，支持发言人自动跟踪，特写画面与全景画面自动导播，智能消除镜头调整过程画面； 33、支持自适应全景拍摄，根据人数及位置自动调整，涵盖所有人员，且人员居中显示； 34、支持双讲特写双屏功能，当会场中两人对讲2次以上，自动将2人特写拼成双面传输。 |
| 48 | 系统管理计算机 | 2 |  | 台 | 1、CUP：Intel I7-10代 2、内存：DDR4 2666 8GB 两条 3、硬盘： 2TB 64M SATA3 4、固态硬盘；1TB NVMe M.2 SSD 5、显卡：8G独显 6、显示器：32寸显示器 7、操作系统：Windows |
| 49 | 视频会控设备 | 1 |  | 台 | 1、第十代智能英特尔酷睿 i7-10510U处理器； 2、独立显卡NVIDIA GeForce MX350 ，512GB SSD； 3、配置内存16GB DDR4 ，显示器≥16英寸，机身重量≤1.7kg。 |
| 50 | 照明吸顶灯 | 5 |  | 台 | 1、参考尺寸：600*300*50MM； 2、功率：24W； 3、材质：铝材+PMMA亚克力面罩； 4、色温：6500K 白光； 5、光源类型：LED光源； 6、安装方式：集成吊顶嵌入式安装。 |
| 51 | 灯光系统 | 1 |  | 套 | 一、LED三基色冷光灯6台： 1、额定功率≥260W；色温：5600K±150K，显色指数Ra≥95； 2、DMX512与手动调节； 3、灯珠寿命＞3万小时； 4、内置柔光版，无明显灯珠裸露，不刺眼睛，无风机无噪音； 5、具有控制信号丢失状态保护功能，信号中断时维持原有灯具亮度； 6、同功能灯具之间信号和电源都可以相互串联,灯具面板和尾线插头电源为AC100-240V、50/60Hz，可与纽曲克NAC3MPB-1型号工业航空插头（含公母）对接； 7、灯具重量≤20kg，灯体长度≤60cm，灯具自带便携提手，保险绳挂接口等装置； 8、灯具需配备用于显示状态或调整相关参数的显示屏； 配有遮扉、灯钩、保险链等必要附件； 9、采用外置电源模式 电源及驱动板可整体方便更换,灯具外壳主体采用航空型材外漏式散热方式，散热翅片为波纹状； 10、灯具具有温控功能，温度过高灯具会自动降低亮度，温度正常时自动恢复正常亮； 11、DMX512/APP/遥控无线控制方式（通过遥控器可以修改灯具地址码）； 二、LED PAR灯12台： 1、额定电压：AC100-240V，50Hz/60Hz额定功率：100W； 2、灯泡规格：M1：12颗10W(RGBWA 五合一) M2：12颗10W(RGBWAP六合一)，使用寿命：60000小时色温：6000K； 3、光束角度：25°(45°可选)控制面板：4键数码LED显示屏，控制模式：声控，自走，主从联机，DMX-512，DMX通道：4 / 5 / 9 CHS； 4、调光：0-100%可调节亮度控制； 5、频闪：1-25次/秒电子频闪； 6、DMX512/APP无线控制方式，最高工作环境温度：40°C，防护等级：IP20外壳； 7、配置信号放大器，输入电压：220V 输入信号：DMX512*2 输出信号：DMX512*8 每路单独光电耦合隔离。 三、数字调光台1台： 1、DMX512/1990 标准。512个DMX 控制通道2 路带光隔离的独立输出驱动端口，具有抗 2000VDC 电气冲击能力。可控制 32 台 16 通道电脑灯； 2、带背光的大屏幕 LCD 显示各种运行参数。16 个通道推杆，1 个速度控制推杆。1600 个走灯程序步储存容量。48 个走灯程序，每程序最多 100 步。每步速度、渐变参数独立设置。可选音乐同步或手动速度控制。 3、可以控制多组DMX512协议灯具调光及具有直通箱功能，控台内置DMX512模块，具有无线控制功能。 四、直通箱： 1、额定电压: 三相五线制AC380V±10％，50Hz±5％，端子接线座后板； 2、额定功率: 12路×4KW，每个回路最大输出功率可达4KW； 3、信号接口: 数字双DMX-512(1990)220us～450us； 4、信号接入: 数字双DMX-512(1990) 输入: DMX A和DMX B双网络DMX输入: NetDMX A和NetDMX B； 5、动态预热和固定预热两种保护灯具方式； 6、本硅箱有分控和集控调光功能.有12个分控和12个集控； 7、调光曲线: 10条，调光范围: 1%-100%； 8、过载与短路双重保护高分断空气开关。 五、其他： 1、配置信号放大器：输入电压：220V 输入信号：DMX512*2 输出信号：DMX512*8 每路单独光电耦合隔离； 2、配置专用阻燃电缆、专用阻燃512信号线。 |
| 52 | 控制机柜 | 1 |  | 台 | 1、黑色网络机柜； 2、参考尺寸：2000*800*800； 3、冷轧钢板，配备电源、插座、风扇等标准配件。 |
| 53 | 交换机 | 3 |  | 台 | 24口千兆机架式交换机。 |
| 54 | LED大屏结构、装修 | 1 |  | 项 | 1、采用标准支架结构、重量轻、强度高：结构框架采用高精度结构设计型材拼接，保证箱体平整度≤0.1mm；安装连接部件采用冲压铝板材料，有效降低安装结构重量，同时保证安全及可靠性； 2、模块化设计：结构大框架采用单个部件拼接而成，每个部件单元不超过10kg，方便运输和搬运； 3、方便的安装方式：框架连接全部采用螺钉、螺栓等组装方式，安装快速，不影响现场土建、装修等； 4、大屏背面配置散热符合行业标准，采用阻燃材料进行包装； 5、原背景墙拆除，收口，不影响结构安全； 6、舞台装修改造，拆掉原有舞台，新舞台采用基础钢架（加厚加粗）搭建，地面与包边采用亚光实木材质（厚度≥20mm）；新建舞台面积≥73㎡、高度:55cm~60cm；施工工艺须考虑避免舞台内空洞发出噪音，各种线路走线及维修。 7、天花板改造，舞台上方吊顶进行防反光处理，环保胶水刷涂一遍基底，面贴优质吸光墙纸（避免大屏反光）； 8、舞台、原背景墙拆除并重新装修，新背景墙用木板打底，免漆板封面，新背景墙预留好LED屏安装位； 9、拆除两排礼堂椅，配置舞台上一排主席台（订做： 1400W*600D*760H*5，实木、与舞台颜色协调）、一张讲台（订做： 800W*600D*1150H，实木、与舞台颜色协调）及第一排座椅前条桌（订做： 7550W*400D*760H+7100W*400D*760H，实木、与舞台颜色协调），并修复地面孔洞； 10、配置2台2匹变频冷暖挂式节能空调； 11、环境修缮，垃圾清运等。 |
| 55 | 智能布线 | 1 |  | 项 | 机房至大厅大屏、音箱、主席台弱电布线，包含线管、桥架等材料，舞台预留4路音视频接口，3.5音频接口，HDMI接口，含其他相关连接的电缆。 |
| 56 | 强电布线 | 1 |  | 项 | 1组16平方毫米 三相五线主电缆至配电箱、配电箱至LED屏。 |
| 三、中心应急指挥中心 |  |  |  |  |  |
| 57 | LED高清显示屏 | 8.505 |  | 平方米 | ★1、屏幕尺寸：≥4.2m宽*2.025m高,净显面积≥8.505㎡；分辨率≥3360点*1620点；像素间距 ≤1.25mm ，采用共阴表贴三合一金线灯； 2、像素密度≥640000 点/㎡；像素失控率≤0.000001；箱体支持 X/Y/Z 六向调节；箱体平整度：≤0.1mm，箱体间缝隙≤0.1mm；模组供电：模组采用 4.5-5.0VDC 供电，搭配定制 3C 电源，具备FPC电源；支持双卡双环路备份，支持双电源备份； ★3、采用多层 PCB 设计，一体化驱动控制，PCB表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象； ★4、箱体采用压铸铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，背板、主体框架都是压铸铝； 5、电源、模组、接收卡、HUB 卡全前维护操作；搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示效果；具有自动 GAMMA 校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标系数矩阵实现了显示效果的不断改善，如色彩还原性、色温调节 范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；模组采用磁悬浮安装方式；模组和驱动之间采用浮动式接插件，具有嵌合纠偏功能；寿命典型值≥100000 小时，支持 7*24H 连续工作；支持屏体拼缝亮线、暗线校正；支持模块亮度校正和数据存储及回读，支持逐点校正及参数存储，具备掉电存储功能； ★6、最高显示亮度≥800cd/ m²；对比度≥10000:1；NTSC 色域覆盖率≥120%； 7、色温可调范围：2000k~10000k，并可自定义色温值；视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°；刷新频率≥3840HZ；换帧频率：50&60HZ；灰度：100%亮度16bit灰度；模组亮度均匀性≥98%；峰值功耗≤600W/㎡、平均功耗≤200W/㎡； ★8、产品防尘等级满足 IP5X 防护等级；产品在抗电强度测试中辐射骚扰值符合GB/T9254-2008ClassB限值要求，测试依据GB/T9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测试方法》； ★9、盐雾试验：样品放置5%盐溶液，35℃的试验空间48H，样品表面无起泡、 裂纹、锈蚀等现象，符合盐雾 10 级要求； 10、参考工作温度范围-20℃-40℃；参考存储温度范围-30℃-60℃；在 40℃ 80%RH 恒定湿热环境下，工作正常；振动试验，振动频率10Hz-55Hz范围内，振动辐度≤0.35MM；PCB 防火测试，通过 V-0 要求； 11、配置平板移动控制终端1台：高通骁龙™870、10.8英寸、内存8GB、存储128GB、分辨率2560x1600。 |
| 58 | 控制系统（发送盒） | 4 |  | 台 | 1、HDMI2.0/DVI视频输入； 2、HDMI音频输入/外部音频输入； 3、支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit； 4、普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960； 5、高位阶视频源带载能力：1440×900； 6、18bit灰阶处理与显示； 7、可级联多台进行统一控制； 8、支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4； 9、标准1u机箱设计，独立供电。 |
| 59 | 控制系统（接收卡） | 84 |  | 张 | 1、支持固件FPGA程序版本回读及配置文件回读； 2、支持网线、接收卡双备份； 3、支持全方位屏体运行状态监控， GIS地图方式展示显示屏状态，列表形式展示显示屏信息； 4、支持系统状态实时更新，显示屏故障自动检测，异常后5分钟内发出告警通知。系统异常后提供显示屏故障维修方案； 5、系统支持亮度计划表智能调节显示屏亮度。系统支持亮度调节异常时智能提系统支持显示屏上线离线记录查看和提醒； 6、系统支持控制系统实时温度监控，智能模组工作时间统计监控； 7、系统支持播放机监控（CPU、RAM、磁盘等）。系统支持LED灯状态监测及LED显示屏硬件状态监测； 8、灰度：具备 256级灰度且一级起灰； 9、带载128*1024大带载模式下支持亮度、色度校正； 10、视频处理器支持多种专业软件构建连接图； 11、支持液晶模块：用于查看接收卡自身的温度，电压，单次运行时间及总运行时间； 12、校正：方便后期管理，系统支持亮度、色度双重校正，支持校正系数上传、备份、擦除、修改、覆盖。 |
| 60 | 编播、控制软件 | 1 |  | 套 | ★1、将整个LED显示系统的信号和LED屏幕、配电柜PLC、多视频处理器、视频矩阵，各种类型视频源进行深度整合，统一由一套管理软件进行管理，通过控制主机和触摸屏进行配置、管理和调用； 2、支持显示素材：各种视频文件、图片、底图、网络流媒体，IP摄像头，流媒体服务器，IP桌面，字幕等以及超大分辨率图像任意开窗、叠加显示； ★3、系统支持PC端触控操作，移动端无线控制，增强互动性，所见即得； 4、支持在线、离线场景编辑和存储，预案发布； 5、系统支持对输入信号源预监功能，实现场景先预监后发布功能； 6、支持场景定时和轮训播放功能； 7、支持多权限、多用户同时操作、分区操作，数据库实时数据更新，增强了数据的稳定性及安全性； 8、支持日志记录，操作可追溯；支持多语言功能，方便切换； 9、为了满足操作的安全性，软件场景设置和设备管理操作分离； 10、支持LED显示屏等系统设备工作状态实时监控； 11、支持自动的场景、节目播放、开关控制，适应各时段、多类型显示需求； ★12、具备单屏，多屏同时操控、数据集中管理，适应简单系统到复杂系统不同的操控模式，满足各种岗位集中管理、协同工作的需要；支持多个显示屏中共享信号源； 13、定义添加RGB 、Video、DVI、IP视频等多种信号源，并可方便、快捷地对信号源进行调用、切换、删除、场景保存等各种编辑管理。支持多窗口的情况下各信号任意取名，对信号源进行字符叠加。 |
| 61 | 视频拼接器 | 1 |  | 台 | 1、全硬件架构，系统采用嵌入式处理方式，不受操作系统影响，信号与桌面分别独立处理。对各个输入通道采用纯硬件处理技术，采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程中对其他信号无影响，实现了对输入通道的实时处理功能； ★2、单台设备配置≥12路高清输入（包含≥2路4K），≥4路高清输出，均不需要设备级联； 3、输入输出板卡可热插拔，输入板卡热插拔恢复时间＜2s，输出板卡热插拔恢复时间＜8s；开机时间≤10s，启动电源至输出最终画面的时间间隔；平均故障时间间隔（MTBF）≥96000小时，保证设备能够稳定运行；单机背板信号处理带宽≥720Gbps； ★4、系统信号支持≥3840x2160分辨率采集，并向下兼容其他分辨率，支持HDMI2.0、Dual Link DVI、HDBaseT、DisplayPort、VGA、YPbPr、DVI、IP H.264、IP H.265、CVBS、SDI、光纤信号输入；支持网络抓屏，可将PC桌面信号通过网络抓屏方式传输至拼接屏同步显示； 5、设备支持图像无缝实时切换功能，无缝切换时间＜20ms。支持信号源预监功能，支持浏览所有输入信号源的实时预览画面；支持网络抓屏，将PC桌面信号通过网络抓屏的方式传输至拼接屏同步显示；软件支持Windows操作系统和国产操作系统； ★6、支持解码中断时保留最后一帧的功能，且解码卡不同输出口以及跨解码卡的输出之间输出色彩无色差；（供货时提供第三方机构出具的检测报告，并加盖原厂公章，否则不予验收通过）； ★7、支持MPO接口光纤信号输出，信号支持≥1920×1200@60Hz，最大传输距离300米； 8、支持超大分辨率底图显示，横纵分辨率最大可达到65535像素；设备采用抗高温低温设计，工作温度范围可达到-5℃~45℃；前面板可显示设备IP地址，设备型号等基础信息内容；支持设置拼接屏的拼缝补偿，屏幕间隔可以根据电视墙实现接缝大小不同而任意设置，可精确到1个像素；输出通道支持宏定义，设备的输出通道与物理显示设备的逻辑对应关系可调；支持模拟音频输入输出，具有通道同步切换功能；支持视频网络运维管理协议，实时监测设备的运行状态，对设备异常情况进行报警；支持集成中控功能，实现对大屏幕的开关控制；支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，使用灰色标示；支持业务智能恢复，输入输出卡更换后无需配置，可自动恢复至原来的工作状态。 |
| 62 | 智能配电箱 | 1 |  | 台 | ★1、配置三相五线制输入，主断路器60A/3P,内部4个32A/3P回路，器件，可通过PLC实现远程开关控制； 2、参考尺寸：600H×400W×200D； 3、本配电柜具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施。配电柜内装有漏电保护开关、空气开关、熔断器、延时启动接触器、电源防雷器等，配电柜门上还装有旋钮开关和指示灯等； 4、配电柜内主令开关均选用一线品牌器件； 5、配电系统具有电源监视，温度，烟雾监控报警功能，支持网络及串口控制，通过PLC实现远程开关控制； 6、配置数字量输入：12路24V DC输入； 7、配置数字量输出：10路继电输出； 8、配置模拟量输入：4个电压输入，4个电流输入； 9、通讯口：1个RS232,2个RS485，1个以太网程序容量；256K片内Flash内存功能：远程监控、电话监视、温度监控、消防监控。 |
| 63 | 数字音频处理器 | 1 |  | 台 | 1、八进四出音频处理器，支持自动混音+反馈消除+回声消除+噪声消除； 2、全面的矩阵混音功能，24bit/48KHz取样频率，高性能A/D D/A转换器和32-bit浮点 DSP处理器； 3、高精度的输入灵敏度调节，共计21档，步长3dB，最大输入增益51dB； 4、高效的算法处理：AFC，AEC，ANS，AUTOMIXER，EQ，GATE，AGC等； 5、丰富的界面扩展：USB接口支持录播功能；RS-485支持自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；RS-232双向串行控制接口：可发送或接受控制，如视频矩阵、摄像机等设备； 6、支持多组场景预设，场景保存等多种功能，人性化的操作软件接口； 7、方便快捷的网页控制：内置网页控制埠，在Windows、Android、iOS等平台上皆可快速操作； 8、支持手机、平板控制与分布式云控制； 9、DSP音频处理，内置自动混音台，选配反馈消除、回声消除、噪声消除模块； 10、输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡； 11、输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器； 12、全功能矩阵混音功能； 13、内置自动摄像跟踪功能； 14、支持场景预设功能； 15、断电自动保护记忆功能； 16、自动混音算法（AUTOMIXER）、反馈消除算法（AFC）、回声消除算法（AEC）、噪声消除算法（ANC）。 |
| 64 | 数字会议主机 | 1 |  | 台 | ★1、数字会议主机，单路配置可连接20个，最多系统可挂载60个会议单元，且最远线路长度可高达100米 ，可直接控制最多三个摄像球，完成视频会议功能，内置DSP自适应音频处理器,可以最大可能的抑制回声； ★2、标准挂载单元数量：总线接口≥4路，单路可连接≥32个，系统可挂载会议单元≥128个，且最远线路长度≥100米； 3、主机面板彩屏显示系统菜单，通过设置可设定1/2/4/6发言数量，配置直接≥3摄像投完成视频会议的需求； 4、支持先入先出模式，后入后出模式，限制模式，电脑/主席允许模式，自由讨论模式； 5、配置直接控制最多三个摄像球，完成视频会议功能； 6、多种输入输出接口主输入、卡座输入和前置输出、辅助输出及录音输出接口； 7、带有RS232视频控制输出口，可以直接输出派尔高-P，派尔高-D，VISCA控制协议，控制最大3个摄像机，支持摄像自动跟踪，内置4切1视频切换器，用于摄像机的视频接连； 8、具有火警报警接口，可与消防系统联动，保证与会者安全； 9、配置响应处理话筒的会议中服务的请求； 10、内置签到表决功能，可以配合话筒进行签到表决； 11、内置DSP自适应音频处理器,可以最大可能的抑制声回输。 |
| 65 | 短杆话筒 | 16 |  | 台 | 1、超大静音开关设计或同类设计； 2、超短全金属短咪杆设计或同类设计； ★3、心形指向，高灵敏度电容咪芯设计,拾音距离可达80cm； 4、雾面指示灯设计，指示发言状态，面板不带扬声器、控制屏； 5、支持≥2支同时在线； 6、长距离传输对音质不会有任何影响； 7、“线形手拉手”两组连接，系统连接更方便，更可靠； 8、超强的抗手机RF干扰性； 9、信号噪声比：>105dB(1KHz-A)； 10、灵敏度：-105dBm(12dB S/N AD)； 11、总失真率：<0.5%@1kHz； 12、音频输出阻抗：2.2kΩ； 13、音频输出准位：-12dB。 |
| 66 | 八芯延长线缆 | 1 |  | 条 | 八芯延长线缆30米 |
| 67 | 控制机柜 | 1 |  | 台 | 1、黑色网络机柜； 2、参考尺寸：2000*800*800； 3、冷轧钢板，配备电源、插座、风扇等标准配件。 |
| 68 | LED大屏结构，装修 | 1 |  | 项 | 1、采用标准支架结构、重量轻、强度高：结构框架采用高精度结构设计型材拼接，保证箱体平整度≤0.1mm；安装连接部件采用冲压铝板材料，有效降低安装结构重量，同时保证安全及可靠性； 2、模块化设计：结构大框架采用单个部件拼接而成，每个部件单元不超过10kg，方便运输和搬运； 3、方便的安装方式：框架连接全部采用螺钉、螺栓等组装方式，安装快速，不影响现场土建、装修等； 4、大屏背面配置散热符合行业标准，采用阻燃材料进行包装； 5、原背景墙拆除，收口，不影响结构安全； 6、会议室背景墙改造，使用与原色相同吸音板包装，结构焊接，收口等工作。 |
| 69 | 智能布线 | 1 |  | 批 | 机房至大厅大屏、音箱、主席台弱电布线，包含线管、桥架等材料和含其他相关连接的电缆。 |
| 70 | 系统管理计算机 | 2 |  | 台 | 1、CUP：Intel I7-10代 2、内存：DDR4 2666 8GB 两条 3、硬盘： 2TB 64M SATA3 4、固态硬盘；1TB NVMe M.2 SSD 5、显卡：8G独显 6、显示器：32寸显示器 7、操作系统：Windows |
| 71 | 视频会控设备 | 1 |  | 台 | 1、第十代智能英特尔酷睿 i7-10510U处理器； 2、独立显卡NVIDIA GeForce MX350 ，512GB SSD； 3、配置内存16GB DDR4 ，显示器≥16英寸，机身重量≤1.7kg。 |
| 72 | 强电布线 | 1 |  | 批 | 1组6平方毫米 三相五线主电缆至配电箱、配电箱至LED屏 |
| 73 | 视频会议终端 | 1 |  | 台 | 1、高清视频会议终端，参数：分体式高清会议终端； 2、采用嵌入式操作系统，非PC（无内置内存条、硬盘）、工控机架构； 3、支持IP接入速率64Kbps-8Mbps；支持ITU-T H.323和SIP协议标准； 4、支持H.263、H.264BP、H.264HP、H.264SVC图像编码协议，同时支持H.239、BFPC辅流协议； 5、图像格式支持1080P60fps、1080P30fps、720P60fps、720P30fps、4CIF、CIF； 6、音频支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.719、G.729A、AAC-LD等音频协议； 7、★支持最大主流1080P60fps，同时辅流1080P60fps，本次配置双路1080P30fps； 8、提供至少4路高清视频输入（包含HDMI、VGA、3G-SDI）、至少4路高清视频输出接口（包含HDMI、VGA、3G-SDI），和至少1路标清视频的输入输出，提供终端背板截图； 9、支持摄像头一线连接终端，通过这个线缆可以传输视频信号、控制信号和摄像头供电； 10、支持6路音频输入和6路音频输出接口，≥1路标准的卡农头麦克风接口，具有SPDIF数字音频输出接口，提供终端背板截图； 11、支持专用全向麦克风接口，实现一线≥40米供电（无需USB供电）、声音传输； 12、支持至少2个10M/100M/1000M自适应网口和2个摄像机控制口； 13、终端支持PSTN接口，实现视频会议和手机、固话互通和互为备份； 14、支持H.235、TLS、SRTP、AES等加密机制； 15、支持最大25%网络丢包下,图像清晰流畅，无马赛克； 16、支持1Mbps实现1080P@60fps会议效果；512Kbps实现1080P@30fps会议效果；384Kbps实现720P@30fps会议效果； 17、支持终端非MCU得点对点会议通过呼叫第三方会场自动转换到MCU上的多点会议； 18、支持在三个显示设备上分别输出远端图像,本端图像,双流,也可以在一个显示设备上显示输出远端图像,本端图像,双流图像； 19、支持Wi-Fi热点和客户端； 20、支持USB接口自动导入配置，非PC功能（不读取U盘媒体文档）； 21、支持电脑通过无线网络传输画面给终端； 22、智能语音识别呼叫功能，说出名称建立点对点或多点会议； 23、支持终端下电后，支持VGA输入输出环回,图像清晰流畅； 24、支持2路视频流输入到终端,可以合并为一路,发送到远端,远端视频清晰流畅； 25、支持通过终端遥控器或者PAD选择地址本若干会场发起多点会议，并且进行会议控制； 26、支持终端会控：点名发言、广播会场、设置多画面模式、添加删除会场、开闭音、广播轮询、结束会议等操作； 27、支持在会议中发送接收字幕、横幅、短消息； 28、支持终端面板LED显示工作状态:启动、升级、休眠等、IP地址、H,323/SIP号码； 29、可支持扩展终端MiniMCU，支持6路视频接入同时，支持3路音频接入； 30、终端MiniMCU支持高标清和VOIP终端混合接入，支持H.323和SIP终端混合接入； 31、终端MiniMCU支持预置多点会议画面布局，根据布局模式自动生成画面，无需人工干预； 32、支持扩展同品牌自动跟踪摄像机，支持发言人自动跟踪，特写画面与全景画面自动导播，智能消除镜头调整过程画面； 33、支持自适应全景拍摄，根据人数及位置自动调整，涵盖所有人员，且人员居中显示； 34、支持双讲特写双屏功能，当会场中两人对讲2次以上，自动将2人特写拼成双面传输。 |
| 一、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| ★交付使用时间及地点 |  |  | 交付使用时间：合同签订之日起60日内交付使用。 交货地点：采购人指定地点。 交货方式：现场交货 |  |  |
| ★质保期 |  |  | 保质期5年，质保期内免费维修及更换配件及人工服务。 |  |  |
| ★售后服务要求 |  |  | 1、免费送货上门、安装及调试；货物发生故障时接到通知后1小时内响应，2小时内到达现场维修；重大活动现场保障；LED屏、电路板现场有备件；每季度定期巡检；提供终身维护；培训：免费现场培训；免费软件升级；提供2个免费应用技术提升培训名额；提供7x24小时热线电话服务。 2、中标人的主要LED显示屏设备在采购人所在地区有售后技术服务团队和服务场所。 |  |  |
| ★付款条件 |  |  | 合同签订后十五日内，乙方开具发票给甲方，由甲方支付乙方的30%合同金额作为预付款。验收合格后二十个工作日内，乙开具发票给甲方，由甲方支付乙方的剩余70%货款。 |  |  |
| ★验收要求 |  |  | 1、本项目为交钥匙工程。中标供应商需承担供货时的相关费用以及项目验收时发生的一切费用；验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准及采购文件相关要求； 2、音响验收：话筒、音箱全开情况下无啸叫，按话筒参数指标扩音不失真，拾音距离不小于80cm； 3、当项目完成供货和集成调试后，由中标供应商向采购单位提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购单位提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，并在竣工前7个工作日通知采购单位及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购单位认可的技术设计方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书，并自正式交付使用之日起，整体工程才视为接受，并开始计算质保期。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | ★1、投标报价必须包括设备的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、验收、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等。 ★2、以上设备采购报价包含运输、设备安装、垃圾清运、辅助材料、安装配线、调试及中控编程调试等，根据用户要求定义软件及用户界面等所有相关费用。 ★3、设备必须是全新的；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 ★4、核心设备必须提供生产厂商原厂质保函复印件或出具交货时提供生产厂商原厂质保函的承诺函，并加盖投标人公章，交货时提供生产厂商原厂质保函原件核查，否则不予验收通过。 ★5、视频终端与原品牌相兼容，现有品牌是：华为视频会议系统。 ★6、涉及到3C认证产品，需提供3C认证证书及相关证明。 ★7、LED高清屏显示面距离背墙面≤15cm。 ★8、除原有屏幕自带散热系统外，增加辅助散热系统，噪音≤35db。 ★9、施工安全由中标供应商负责。 ★10、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 ★11、严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（原件备查）并加盖投标人公章，否则投标无效； 12、执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认定。 ★13、本项目核心产品为LED高清显示屏、视频拼接器，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| 二、采购人的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |
| 现场勘查 |  |  | 为保证各投标人对本项目的充分了解，投标人可对项目进行实地勘察，否则由于情况了解不透彻导致投标失误的后果由投标人自行承担。联系人：崔工；联系电话：0771-2518956；勘察地点：南宁市青秀区金州路18号；现场勘查时间统一为2021年10月15日早上9时整, 在金洲路18号大门口集中。 |  |  |

# 第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西壮族自治区疾病预防控制中心应急视频会商指挥系统设备升级改造采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 3 | 投标保证金：详见本项目公开招标公告。 实际交纳的保证金按上述要求，否则视为未交纳保证金。 |
| 4 | 现场踏勘：详见第二章采购人的特殊要求及说明。 |
| 5 | 演示时间及地点：无。 |
| 6 | 答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清； 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者本中心提出书面询问、质疑。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人；本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制并加密投标文件。 |
| 9 | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 10 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 11 | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
| 12 | 投标文件的上传和提交：本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“政采云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 13 | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
| 14 | 投标截止时间及地点： 2021年10月29日上午10时整，南宁市朝阳路63号广西壮族自治区政府采购中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 15 | 开标时间及地点：2021年10月29日上午10时整，南宁市朝阳路63号广西壮族自治区政府采购中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 16 | 评标方法及评定标准：综合评分法 |
| 17 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 19 | 付款方式：见招标项目采购需求。 |
| 20 | 投标文件有效期： 六十日。 |
| 21 | 本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（七）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲7.投标截止时间前三天，购买招标文件的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已购买招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

（八）询问、质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、本中心提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、本中心提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人或者本中心的质疑答复不满意或者采购人、本中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

①质疑联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购中心监督部   0771-5309287

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购监督管理处   0771-5331544

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标办法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1、投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者本中心答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5、本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。（必须提供）

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件（格式见第六章)（必须提供）；当法定代表人参加投标时，仅需提供法定代表人的身份证扫描件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（如有）；

（9）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（12）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。

（18）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）

2.2技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟，必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章，必须提供）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章，必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章，必须提供），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有服务内容完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1. 投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式提交。

3. 投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上或本中心财务处（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

本项目保证金事宜请联系本中心财务处（电话：0771-2501693，地址：南宁市园湖南路2-60号）。

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起五个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。

4. 中标人应在中标通知书发出之日起二十五日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在政采云系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其在线更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）带“▲”项目采购需求中内容项目发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

6.其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

7.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

本中心按招标文件规定的时间、地点通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（二） 开标程序：

1.电子开标会由本中心主持

2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,由政采云系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（一）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（二）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530011

通讯地址：广西南宁市朝阳路63号

电    话：0771-5313050            传    真：0771-5309311。

# 第四章  评标方法及评定标准

评标方法及评定标准

一、评标原则

(一) 评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.报价分…………………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标产品生产企业或服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标产品生产企业或服务提供企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》；

投标产品生产单位或服务提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人应当提供该通知规定的投标产品生产单位或服务提供单位属于残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。

（2）以满足采购文件要求的最低评标价为30分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分。

2、技术分…………………………………………………………………………30分

（1）非★号技术参数：无负偏离的得10分，有1项负偏离得8分，有2项负偏离得6分，有3项负偏离得4分，有4项负偏离得2分，有5项负偏离或以上的得0分。

（2）关键产品货物性能分（满分20分）

①投标人投标的关键产品带★号技术参数有优于招标文件要求（正偏离）且经评标委员会认可的，每有一项得1 分。

②投标人投标的关键产品非★号技术参数有优于招标文件要求（正偏离）且经评标委员会认可的，每有一项得0.5分。

注：投标人应对照本项目“采购需求”注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离）；其中关键产品为LED高清显示屏、视频拼接器。

3、项目实施方案分……………………………………………………………13分

一档（5分）：提供了项目实施方案，方案基本满足采购要求。

二档（7分）：提供了项目实施方案，方案基本满足采购要求，理念阐述、平面布局示意图、整体效果图、安装说明图等方案设计仅提供部分内容或未达到要求；LED显示屏节能设计、中控系统、音响系统功能使用基本满足要求但有明显的漏洞。

三档（9分）：项目实施方案满足基本要求，提供完整的理念阐述、平面布局示意图、整体效果图、安装说明图等方案设计；LED显示屏节能设计、中控系统、音响系统功能使用有一定实施性，无明显的漏洞。

四档（11分）：项目实施方案满足设计要求，理念阐述、平面布局示意图、整体效果图、安装说明图等方案设计提供完整且设计构思符合项目要求；LED显示屏节能设计、中控系统、音响系统功能使用可实施性达到要求；有粗略的设计、软硬件开发实施计划，中控系统设计具有拓补结构图。

五档（13分）：项目实施方案不仅满足设计要求，而且理念阐述、平面布局示意图、整体效果图、安装说明图等方案设计提供完整且方案设计思路构思新颖，理念契合项目要求，并具有一定的超前性；总体功能考虑周全合理，可实施性强；有详细的设计、软硬件开发实施步骤计划，中控系统设计提供完善的拓补结构图并表达清晰；LED显示屏节能设计、中控系统、音响系统功能使用可实施性有针对性。

4、售后服务分……………………………………………………………14分

一档（6分）：售后服务基本满足采购需求。

二档（8分）：按招标文件质保期和服务要求进行保修，提供有粗略的售后服务计划，到达现场处理故障时间为10小时以内，排除故障时间为24小时以内，维护保障情况不全面，无培训计划及培训内容。

三档（10分）：按招标文件质保期和服务要求进行保修，提供有基本的售后服务计划，到达现场处理故障时间为8小时以内，排除故障时间为16小时以内，维护保障情况基本涵盖，有简单的培训计划及培训内容。

四档（12分）：按招标文件质保期和服务要求进行保修，提供有售后服务计划，制定的服务响应体系良好，售后服务人员不少于2人，定人定点联系（提供有相关人员身份证复印件及联系方式），到达现场处理故障时间为5小时以内，排除故障时间为12小时以内，维护保障情况较全面，备品备件相对齐全，有完善可行的培训计划及应急预案。

五档（14分）：整体设备比招标文件要求增加≥1年质保期，投标人提供完善的售后服务计划，服务响应体系完善，每季度进行一次全面的隐患排查，售后服务人员不少于3人，定人定点联系（提供有身份证复印件及联系方式），到达现场处理故障时间为2小时以内，排除故障时间为8小时以内，如无法排除故障时36小时内提供替换产品，备品备件齐全（提供有本地仓库地址、实际照片、零配件清单、联系人及电话），承诺在保修期外的零配件价格优惠折扣并附有明细表，技术支持和故障响应情况、维护保障情况全面；提供有详细的突发事件应急预案，有详细完善，切实可行培训计划及培训内容。

5、信誉业绩分……………………………………………………………9分

1）投标人具备ISO质量管理体系认证,有ISO27001 信息安全管理体系认证证书（提供证书复印件加盖投标单位公章，否则不得分。）得1分。

2）投标人自2019年以来（含2019年）有相同或同类此次设备采购清单内容业绩的成功案例，每有一份得2分，满分8分。（业绩以合同或中标/成交通知书或验收报告复印件为准，加盖投标单位公章，否则不得分。）。

6、政策功能分(节能、环保等)……………………………………………………4分

（1）投标产品属于政府采购非强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，原件备查（适用于非强制采购节能产品，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，提供投标产品所属清单页）   得2分。

（2）投标产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人的投标产品，投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书复印件并加盖投标人公章，原件备查（单一分标报价或项号数占三分之一及以上）得2分。

（三）总得分＝1+2+3+4+5+6

三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。得分最高的中标候选人（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术优劣顺序排列）为中标人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、或在规定限期内拒不签订合同、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第五章  政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）   广西壮族自治区疾病预防控制中心

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

- 按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编 号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见中标人投标文件投标报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品配件、专用工具、安装耗材、包装、运输、装卸、保险、税金、货物到就位以及安装、调试、检验、技术培训及技术资料、软件费、保修等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准提供全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：  乙方自定  。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  甲方不接受损耗    。

第五条 交付和验收

1、交付使用时间、地点。

交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；交付使用地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。

5、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后   五  日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按交付使用时间、地点培训。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按投标响应。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2、资金性质： 财政性资金。

3、付款方式：合同签订后十五日内，乙方开具发票给甲方，由甲方支付乙方的30%合同金额作为预付款。验收合格后二十个工作日内，乙开具发票给甲方，由甲方支付乙方的剩余70%货款。

第九条 履约保证金：无。

第十条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1、乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，按（3）处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为      年（服务承诺或投票响应的保修期超出此期限的，按更长保修期约定执行），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。安装、调试完毕后，甲方应当在十个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由 甲 方承担。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

第十三条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额  %，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额   ‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额  %。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，可邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。包括但不限于案件受理费、调查取证、鉴定费、差旅费、律师费等由败诉方承担。

第十八条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十九条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条 签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标通知书。

第二十一条 本合同一式七份，均具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各一份，甲方三份，乙方二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

# 第六章　投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

[注：投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成

二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件（格式见第六章)（必须提供）；当法定代表人参加投标时，仅需提供法定代表人的身份证扫描件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（如有）；

（9）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（12）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。

（18）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）

2.2技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟，必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章，必须提供）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章，必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章，必须提供），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

三、投标文件格式

一）资格文件部分（格式）

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实做出声明。

2．按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

二）商务技术文件部分（格式）

商务文件部分（格式）：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人(负责人)，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4. 我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人(负责人) 或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

※重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（3）法定代表人(负责人)授权委托书格式：

法定代表人(负责人)授权委托书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人(负责人)，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                                     法定代表人(负责人)签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证扫描件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（6）财务状况报告；（必须提供）

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（副本）（如有）

（9）商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（12）投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同扫描件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 法定代表人(负责人) 或委托代理人签字： 采购单位名称 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

投标人公章：                                                            年    月  日

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；（按要求提供）

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；格式自拟

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。（主要服务能力、规模、经营业绩等，格式自拟）

（18）中小企业声明函：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 〕46号）的规定，本公司参加（项目名称及项目编号）项目釆购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员		  人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）、从业人员		  	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报相关数据。

2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。

技术文件部分（格式）：

（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

（2）技术响应表格式：

| 项号 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                          日 期：

（3）设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                          日  期：

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                        日 期：

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 | 比招标要求提供更优售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                        日 期：

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

三）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

委托代理人签字:___________                 日期:_____年___月___日

(公章)

年___月___日

三）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

委托代理人签字:___________                 日期:_____年___月___日

(公章)

年___月___日

（2）投标报价明细表格式

投标报价明细表格式

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 分标号或本项目合计金额大写： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                               日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标号或本项目合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人(负责人)或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合投标协议书。

5、项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日