公开招标采购文件

项目编号：GXZC2021-G1-003881-CGZX

项目名称：广西壮族自治区妇女儿童活动中心舞台设备采购

采购单位：广西壮族自治区妇女儿童活动中心

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2021年10月8日

目   录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知	51

第四章  评标方法及评定标准	64

第五章  政府采购合同主要条款	69

第六章　投标文件格式	76

# 第一章  公开招标公告

公开招标公告

项目概况

广西壮族自治区妇女儿童活动中心舞台设备采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于 2021年10月29日 10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2021-G1-003881-CGZX

项目名称：广西壮族自治区妇女儿童活动中心舞台设备采购

预算总金额（元）：7415988.3

采购需求：

标项名称:广西壮族自治区妇女儿童活动中心舞台设备

数量:1

预算金额（元）:7415988.3

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：10度LED成像灯12套、19度LED成像灯24套、19机柜（含：配线架、跳线盘等辅材）1台、24口Ethernet交换机1台、4路HDMI无缝输出卡2套、4路HDMI无缝输入卡2套、4路SDI无缝输出卡1套、4路SDI无缝无缝输入卡1套、6芯室内光纤2条、70M双绞线延长器4对、8路DMX信号放大器4个、8路大功率电源时序器5台、Dante交换机1台、DMX信号线缆30条、Ethernet/DMX转换器（2048）1个、LEDPAR灯48套、LED备用模组5张、LED地排灯16套、LED平板柔光灯16套、LED天排灯16套、LED系统播控软件1套、LED摇头染色灯18套、T型阵列吊架2台、UPS备用电源1台、八通道有线通话主机2台、保险链376条、备用电源负载电缆（125A）2条、备用电源箱（125A）1台、笔记本电脑1台、变频对开大幕机1台、布线机柜3台、操作台1套、槽式插座箱7套、超六类屏蔽网线5条、超六类水晶头1包、大幕441㎡、大幕衬里147㎡、带屏蔽话筒线5条、灯钩412个、灯光插座盒40套、灯光综合箱4套、灯具接插件300套、灯尾线三芯电缆5条、低烟无卤铜芯电力电缆1条、低烟无卤铜芯护套电线26条、低烟无卤铜芯护套电线29条、底幕441㎡、电池充电器1个、电动侧光吊杆机2台、电动灯光吊杆机5台、电动话筒吊杆机2台、电动景物吊杆机1台、电动幕布吊杆机4台、电机安装底座钢结构1套、电机配电箱1套、电机主干电缆2条、电脑灯光控制台（主）1台、电器配线动力线18条、电器配线动力线3条、电器配线动力线15条、电线护套波纹管2.5根、电子设备防潮箱1台、吊杆杆体15道、定制配电箱1台、动圈式单耳耳麦8副、动圈式单耳耳麦8副、读卡器1个、端子箱14套、断火装置16个、对开导轨2道、多通道可配置功率放大器4台、鹅颈麦克风2支、耳光室侧LED显示屏6.3㎡、钢结构材料和施工76.8㎡、钢丝绳2800m、高端16×16路无缝混插矩阵主机1台、工作灯继电器控制器(壁挂12路直通)1套、功放数字连接卡4个、挂钩130只、横条幕（檐幕）228㎡、红外发射棒1台、滑轮200只、话筒支架12个、会议讨论底座11台、会议主控机1台、会议专用线缆4条、会议专用线缆20条、机架式8路、电源控制器1台、监控硬盘1块、监听耳机1台、监听扬声器1只、接收卡60张等。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起至合同履约完成之日。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2021年10月08日至2021年10月14日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）

方式：请登录政采云平台（网址： http://www.zcygov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190 。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年10月29日 10:00（北京时间）

投标地点（网址）：http://www.zcygov.cn（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2021年10月29日 10:00

开标地点：南宁市朝阳路63号凤凰大厦广西壮族自治区政府采购中心开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：14.8万元。(必须足额交纳) （1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。 （2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。 开户名称：广西壮族自治区政府采购中心； 开户银行：中国建设银行南宁市华东路支行； 银行帐号：45001604568059198888。 （3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。 （4）本中心财务处联系方式： 地址：广西南宁市园湖南路2-60号； 电话：0771-2501693。 2.本项目需要落实的政府采购政策 政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。 3.网上公告媒体查询 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）。 4.其他注意事项 （1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 （2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。 （3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南） （4）供应商通过政采云投标客户端软件制作投标文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。 （5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 （6）投标文件网上提交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区妇女儿童活动中心

地    址：南宁市星湖路3号

项目联系人：郭幸云

项目联系方式：0771-5852639

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地    址：广西南宁市朝阳路63号凤凰大厦

项目联系人：冯朗

项目联系方式：0771-5313050

广西壮族自治区政府采购中心

2021年10月8日

# 第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

说明：

1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

3、凡在“主要技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

5、本一览表“技术参数及性能（配置）要求”中标明星号“★”的参数为必须响应的实质性要求，未标明星号的参数仅为参考要求。

本项目：

| 序号 | 货物名称 | 数量 |  | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10度LED成像灯 | 12 |  | 套 | 1、额定电压：AC100-240V，频率：50-60Hz 2、额定功率：300W 3、色温: 3200K/4000K/5600K 可选 4、显色指数：CRI≥90 5、光通量：14800LM 6、光源：大功率LED250W灯珠 7、光的角度：10°/19°/26°/36°/50°（可选） 8、调光：双调光模式、手动、DMX512 9、通道控制：2CH通道 10、防护等级：IP20 11、最大环境温度：55°C 12、最小环境温度：-30°C 13、灯体最高表面温度：40°C～55°C 14、寿命：50000小时 15、参考外形尺寸：610X380X495(mm) 16、参考重量:9.5KG。 |
| 2 | 19度LED成像灯 | 24 |  | 套 | 1、额定电压：AC100-240V，频率：50-60Hz 2、额定功率：300W 3、色温: 3200K/4000K/5600K 可选 4、显色指数：CRI≥90 5、光通量：14800LM 6、光源：大功率LED250W灯珠 7、光的角度：10°/19°/26°/36°/50°（可选） 8、调光：双调光模式、手动、DMX512 9、通道控制：2CH通道 10、防护等级：IP20 11、最大环境温度：55°C 12、最小环境温度：-30°C 13、灯体最高表面温度：40°C～55°C 14、寿命：50000小时 15、参考外形尺寸：610X380X495(mm) 16、参考重量:9.6KG |
| 3 | 19机柜（含：配线架、跳线盘等辅材） | 1 |  | 台 | 1.专业广播机柜，行业标准尺寸设计； 2.模块拆卸式，钢化玻璃，便于运输及安装； 3.选用优质2mm冷轧钢板制作，安全耐用； 4.容量：22U； 5.参考尺寸：600*600*1200mm； 6.散热装置：风扇*2； 7.颜色参考：灰白色。 |
| 4 | 24口Ethernet交换机 有网络管理功能、24口配线架 | 1 |  | 台 | 1、主要参数：产品类型：智能交换机 ；应用层级：二层；传输速率：不小于10/100Mbps； 2、交换方式：存储-转发；背板带宽：不低于32Gbps；包转发率：6.6Mpps； MAC地址表：8K 端口参数：端口结构：非模块化 ；端口数量：不少于26个；端口描述：不少于24个； 3、10/100Base-TX端口，不少于2个千兆Combo口；传输模式：全双工/半双工自适应； 4、网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X 纠错 ； 5、堆叠功能：可堆叠 纠错；VLAN：支持IEEE 802.1Q（VLAN），整机支持4K个VLAN；支持基于端口的VLAN 纠错； 6、QOS：支持端口限速和流限速；支持每端口4个不同优先级的队列； 支持根据报文802.1p映射到不同队列； 7、支持SP、WRR、SP+WRR算法 纠错；组播管理：支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持捆绑端口的组播负载分担； 8、支持基于端口的组播流速率限制和流量统计；支持端口1:1或N:1镜像 纠错； 9、网络管理：支持堆叠；支持自动配置功能；支持CLI配置； 10、支持Telnet远程配置；支持SNMP V1/V2/V3；支持RMON；支持集群管理HGMP V2； 11、支持SSH V2；支持WEB管理特性；支持GVRP协议 纠错； 安全管理：支持802.1x，支持单端口最大用户数限制；支持动态ARP检测； 12、支持IP Source Guard功能；支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS+、NAC等多种方式； 13、支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；支持端口限速； 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC；支持包过滤；支持MAC地址过滤； 14、支持多播、广播及未知单播报文抑制；支持MAC地址学习数目限制； 15、支持CPU保护功能；支持端口隔离；支持多播、广播及未知单播报文抑制； 16、支持CPU保护功能 ；其它参数：电源电压：AC 100-240V，50-60Hz |
| 5 | 4路HDMI无缝输出卡 | 2 |  | 套 | 1、为智能高清无缝混插矩阵切换器而设计，支持4路HDMI音视频信号输出，支持数字高清1080P信号，高集成板卡式设计，可根据需要任意选配板卡数量，为应用以及维护带来极大的方便。 2、功能要求： (1)支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座； (2)支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏； (3)支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能； (4)支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出； (5)兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议； (6)支持倍线功能，最大分辨率支持1920*1200@60hz； ★(7)带增益20米线长，带独立音频输出； (8)支持输出分辨率可调，支持图像参数修改； (9)支持热插拔，即插即用，极其方便。 3、技术参数： (1)协议：HDMI1.3a的标准，HDCP1.4协议； (2)增益：0dB； (3)像素带宽：165MHz，全数字； (4)接口带宽：2.25Gbps，全数字（总共6.75Gbps，每种颜色是2.25Gbps）； (5)最大支持分辨：1920*1200@60hz (6)位时钟抖动(Clock Jitter)：<0.15Tbit； (7)位上升时间(Risetime)：<0.3Tbit(20%--80%)； (8)位下降时间(Falltime)：<0.3Tbit(20%--80%)； (9)最大传输延时：5nS(±1nS)； (10)接口：4路HDMI-A母接口、4路3.5mm音频座； (11)信号强度：T.M.D.S.+/-0.4Vpp； (12)最小/最大电平：T.M.D.S.2.9V/3.3V； (13)阻抗：50Ω； (14)最大直流偏置误差：15mV； (15)建议最大输入/输出距离：输出小于20米，在1600x1200@60时（推荐使用认证过的HDMI专用线材，如Molex TM的线材）； (16)产品重量：约0.5KG； (17)最大功耗：15W； |
| 6 | 4路HDMI无缝输入卡 | 2 |  | 套 | 1、为智能高清无缝混插矩阵而设计的HDMI无缝输入板卡，支持4路HDMI音视频信号输入，支持数字高清超2K信号，高集成板卡式设计，可根据需要任意选配板卡数量，为应用以及维护带来极大的方便。 2、功能要求： (1)支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座； (2)支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏； (3)支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能； (4)支持音频为HDMI内嵌音频/外接模拟音频的选择输入； (5)支持图像参数修正； (6)兼容HDMI1.4b和HDCP1.4标准； ★(7)最大分辨率支持2560*1440@60HZ超2K分辨率，带均衡20米线长； (8)支持热插拔，即插即用，极其方便； ★(9)支持在线更新板卡程序，方便维护升级； ★(10)支持信号检测和温度检测，在线查询板卡信号状态和硬件状态。 3、技术参数： (1)协议：HDMI1.4b的标准，HDCP1.4协议； (2)增益：0 dB； (3)像素带宽：300MHz,全数字； (4)接口带宽：4.5Gbps,全数字(总共13.5Gbps,每种颜色是4.5Gbps)； (5)最大支持分辨：2560*1440@60HZ超2K分辨率； (6)位时钟抖动(Clock Jitter)：<0.15 Tbit； (7)位上升时间(Risetime)：<0.3Tbit(20%--80%)； (8)位下降时间(Falltime)：<0.3Tbit(20%--80%)； (9)最大传输延时：5nS(±1nS)； (10)接口：4路HDMI-A母接口、4路3.5mm音频座输入； (11)信号强度：T.M.D.S.+/-0.4Vpp； (12)最小/最大电平：T.M.D.S.2.9V/3.3V； (13)阻抗：50Ω； (14)EDID：可选默认EDID与及读取功能。； (15)最大直流偏置误差：15mV； (16)建议最大输入/输出距离：输入小于20米，在1600x1200@60时使用认证过的HDMI专用线材； (17)产品参考重量：约0.5KG； (18)最大功耗：15W； |
| 7 | 4路SDI无缝输出卡 | 1 |  | 套 | 1、为智能高清无缝混插矩阵切换器而设计，支持4路SDI接口；支持分辨率高达1920x1200的3G-SDI；高集成板卡式设计，可根据需要任意选配板卡数量。 2、功能要求： (1)支持4路SDI接口，支持音视频信号同步输出； (2)支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏； (3)支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能； (4)支持分辨率高达1920x1200的3G-SDI,HD-SDI和SD-SDI视频输出； 支持100米均衡能力； (5)完全兼容HDTV； (6)带宽高达19Mbps至2.97Gbps； ★(7)支持输出分辨率可设置，最高支持1080P@60HZ完美搭配显示屏显示； (8)支持热插拔，即插即用，极其方便。 3、技术参数： (1)协议：(SMPTE 259M&SMPTE 344M),HD−SDI(SMPTE 292M),3G HD−SDI(SMPTE 424M)and dual link HD−SDI(SMPTE 372M)； (2)像素带宽：2.970Gb/s，1.485Gb/s，270Mb/s； (3)信号抖动：±10%； (4)最大支持分辨率：1920x1200； (5)产品参考重量：约0.5KG； （6）最大功耗：20W。 |
| 8 | 4路SDI无缝无缝输入卡 | 1 |  | 套 | 1、为智能高清无缝混插矩阵而设计的SDI输入卡，支持4路SDI信号无缝输入，支持4路SDI环出；支持分辨率高达1920x1080P@60hz的3G-SDI；高集成板卡式设计，可根据需要任意选配板卡数量，为应用以及维护带来极大的方便。 2、功能要求： (1)支持4路SDI信号无缝输入； (2)支持4路SDI环出； (3)支持输入分辨率自动识别； (4)支持分辨率高达1920x1080P@60hz的3G-SDI，HD-SDI和SD-SDI视频输入； (5)支持100米均衡能力； (6)完全兼容HDTV； (7)带宽高达19Mbps至2.97Gbps； ★(8)具有环出功能，方便本地监控； ★(9) Autoscale技术或同档次或更优技术，自适应分辨率输出； (10)支持热插拔，即插即用，极其方便。 3、技术参数： (1)接口：4路BNC接头，4路BNC环出； (2)协议：(SMPTE 259M&SMPTE 344M)，HD−SDI(SMPTE 292M)，3G HD−SDI(SMPTE 424M)and dual link HD−SDI(SMPTE 372M)； (3)像素带宽：2.970Gb/s，1.485Gb/s，270Mb/s； (4)信号抖动：±10%； (5)传输距离：在高清数字同轴电缆中，传输3G 1080p 60帧信号传输距离可达100米； (6)最大支持分辨率：1920x1080P@60； (7)产品参考重量：约0.5KG； (8)最大功耗：20W。 |
| 9 | 6芯室内光纤 | 2 |  | 条 | 1、室内单模束状软光缆，低烟无卤护套 ★2、规格：100米 |
| 10 | 70M双绞线延长器 | 4 |  | 对 | 1.发射端输入：1路HDMI信号，1路IR信号，1路RS232信号； 2.发射端输出：1路HDBaset，1路IR信号，1路RS232信号； 3.接收端输入：1路HDBaset，1路IR信号，1路RS232信号； 4.接收端输出：1路HDMI信号，1路IR信号，1路RS232信号； 5.支持全高清视/超高清频信号：1080P 3D和4Kx2K分辨率； 6.单根CAT5e/CAT6a电缆传输分辨率为1080P的HDMI信号最大距离为70米，传输分辨率为4Kx2K的HDMI信号最大距离为40米； 7.符合HDCP2.2和HDMI2.0标准； 8.支持CEC/IR/RS232透传； 9.支持PoH功能，发射器给接收器供电； 10.支持双向RS232通讯功能； 11.支持双向IR控制功能； 12.采用HDBaseT技术； 13.采用LED指示器实时显示工作状。 |
| 11 | 8路DMX信号放大器 | 4 |  | 个 | 1、供电电源：AC90-240120V 50/60Hz 19" 1U 2、1组DMX信号变8组； 3、8路独立放大驱动输出； 4、信号放大整形功能，延长信号传输距离； 5、增强数据总线接入设备数量的能力 保护灯光控制台 DMX512输出接口； 6、故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性； 7、参考尺寸：530×190×110mm 8、参考重量：2.3kg。 |
| 12 | 8路大功率电源时序器 | 5 |  | 台 | ★1、配备3.5寸彩色TFT-LCD可触控显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，信道开关状态；（投标时提供设备面板截图） ★2、8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999秒）； 3、每通道可以独立设置开启/关闭，方便设备灵活使用； 4、每通道独立滤波器消除电磁干扰，为每路提供稳定的电流； ★5、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道；（投标时提供软件界面截图） ★6、欠压、过压保护，可自定义设置保护值； ★7、配置RS232和RS485接口，支持级联、中央设备控制； 8、额定输出总电流：40A，单路输出电流：20A。 9、输入电源：AC 100~240V 50~60Hz； 10、单路额定输出电流：20A； 11、额定输出总电流：40A； 12、时序控制每步时间音隔：0.1~999s； 13、USB界面：DC 5V/500mA； 14、电源输出接口：8路智慧控制,1路直通输出； ★15、投标时文件中须提供符合以上第1、2、5、6、7、点技术参数要求的相关证明材料【包括但不限于功能截图或彩页或有国家认证的第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件并加盖供应商公章】，否则投标无效。 |
| 13 | Dante交换机 | 1 |  | 台 | 24个千兆POE供电端口，2个SFP插槽 |
| 14 | DMX信号线缆 | 30 |  | 条 | 1、六类屏蔽CAT6.FTP.4P，双层铝箔屏蔽，低烟无卤护套； ★2、规格：100米。 |
| 15 | Ethernet/DMX转换器（2048） | 1 |  | 个 | 1、网络信号处理器（以下简称NSP）是在以太网和DMX被控器件之间的连接设备。NSP也可作为其它的控制应用；当它用于MA 网络中时，其综合能力是显而易见的。有三种不同的模式。 2、高速数据传输 对于分散的DMX网络而言，NSP可以把输入的以太网数据转换为DMX 512数据。为了转换DMX数据，需要支持两个不同的以太网协议——MA-Net和Art-Net。数据通过四个独立DMX接口传递，其中两个也可以配置为DMX输入。NSP具有直观的菜单结构、四个功能键和一个编码轮，方便了现场配置。带两行文字的背灯LCD屏可显示所有重要信息和操作状态。NSP安装在只有1U高度的外壳内，可提供专业应用，具有的灵活性。 3、网络信号处理器的三种工作模式: 使用NSP时，可以选择络信号处理器的三种工作模式。根据具体应用的不同，NSP可以在以太网中转换DMX输入和输出，作为DMX合并器或分配器，可以增加参数扩展grandMA系统。 4、电路扩展和多重处理 在MA-Net网络中，NSP可以为所有grandMA控制台（grandMA micro/pico除外）扩展分散通道。为此，不仅DMX信号而且所有必须的计算都可以在NSP中分配。利用NSP，grandMA控制台成了一个多处理系统。grandMA控制台与NSP之间快速的双向数据交换，保证了所有NSP设备上DMX输出可达到高度同步。每个NSP可计算2048个通道。最多16个NSP可用于64条DMX线的输出（32,768个通道）。 5、扩展grandMA 系统的外部通道，参数扩展结合grandMA onPC，作为DMX输出 6、可通过MA-Net或Art-Net进行控制 7、提供4个独立DMX口，其中两个可作为输入（在Art-Net模式） 8、外部VGA监视器、鼠标和键盘接口 9、监视网络和DMX活动的LED指示灯 |
| 16 | LEDPAR灯 | 48 |  | 套 | 1、电压：100-240VAC 50/60Hz 2、功率：220W 3、光源：60颗3W 三合一LED RGBW 4、通道数量：7通道 5、主板系统：恒流分体控制 6、控制模式：DMX512控制、声控、内置自动程序 7、光束角度：10°-45°可选 8、控制模式：DMX512，主从机，自走 9、调光：连续调光0-100% 10、频闪：电子频闪0-18Fps 11、防护等级：IP20 |
| 17 | LED备用模组 | 5 |  | 张 | 1）模组尺寸：240mm×240mm 2）模组分辨率：128点×128点 |
| 18 | LED地排灯 | 16 |  | 套 | 1、电压：AC110-220V，50-60HZ 2、功率：324W 3、光源：108颗3W超亮灯珠（红27，绿27，蓝27，白27） 4、角度：25° 5、光源寿命：6-10万小时 6、颜色：多种颜色变换 7、控制：DMX512控制 8、运行模式：自走，声控，主从，DMX512控制 9、通道：8通道 |
| 19 | LED平板柔光灯 | 16 |  | 套 | 1、输入电压：AC100~240V，50/60Hz 2、功率：200W 3、光源：432颗0.5W高亮度LED贴片灯珠（暖白，纯白可选） 4、LED寿命：50,000 小时 5、色温：3200K-6500K可选 6、显指：R>90 7、光束角度：60度 8、效果：调光0~100% 9、通道：2CH 10、协议：DMX512 11、控制模式：DMX512控制 12、保护等级：IP20 13、外壳材料：铝合金 14、全铸铝机箱散热，无风机 |
| 20 | LED天排灯 | 16 |  | 套 | 1、电压：AC110-220V，50-60HZ 2、功率：324W 3、光源：108颗3W超亮灯珠（红27，绿27，蓝27，白27） 4、角度：25° 5、光源寿命：6-10万小时 6、颜色：多种颜色变换 7、控制：DMX512控制 8、运行模式：自走，声控，主从，DMX512控制 9、通道：8通道。 |
| 21 | LED系统播控软件 | 1 |  | 套 | 1、用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。 2、功能丰富、性能优越，兼具良好 的操作界面，易学易用。 3、支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑;软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以 及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 |
| 22 | LED摇头染色灯 | 18 |  | 套 | 1、电压：AC100-240V, 50/60Hz 2、功率：400W 3、光源：36pcs×10W LED RGBW四合一 4、控制通道：12/16个标准DMX512通道 5、旋转范围：X轴630°，Y轴270°，16bit 6、微调：水平/垂直旋转1.8° 7、颜色：RGBW混色 8、频闪：0-10次/秒，极炫频闪 9、调光：0-100%，电子线性调光 10、变焦：10°-60° 11、控制模式：DMX512、主从、声控、自走 12、显示：LED显示和操作 |
| 23 | T型阵列吊架 | 2 |  | 台 | 配件表（单边一组）： 1、2条，2吨/2M的飞机带； 2、一个田字架（30*50的方钢，尺寸：720*690）。 3、4个16#的U形扣。 |
| 24 | UPS备用电源 3KW/0.5小时 | 1 |  | 台 | 主要参数：UPS类型：在线式，额定功率：不低于2400W，后备时间约10分钟。 |
| 25 | 八通道有线通话主机 | 2 |  | 台 | 1.八通道四线制Party-Line模式通话主机 2.通道板可拆卸，灵活配置 （出厂默认配置4个通道） 3.可选配四线制通道板，以连接BK-104四线制腰包或其它四线设备 4.或可选配CCU通道板，以连接摄像机CCU 5.PTT及Lacth模式通话开关 6.通话及收听可独立控制 7.广播输出，背景音输入及增益控制 8.支持Tally功能 9.RJ-45通话电缆接口 |
| 26 | 保险链 | 376 |  | 条 | 规格：4mm；长度：80mm；承重：150Kg |
| 27 | 备用电源负载电缆（125A） | 2 |  | 条 | 1、WDZ-YJE-5*35mm2 ★2、规格：100米 |
| 28 | 备用电源箱（125A） | 1 |  | 台 | 125A带快速接线端子 |
| 29 | 笔记本电脑 | 1 |  | 台 | 一、配置 ★1、中央处理器：第十代英特尔 酷睿TM 四核处理器I5-10210U； 2、显示屏：14” FHD LED防眩光液晶显示屏（1920x1080）， 3、显卡： 2G独立显卡，支持双显卡切换； 4、声卡：HD Audio 高保真立体声； ★5、内存：出厂原装8GB DDR4L 2666MHz内存 6、硬盘：512G 出厂原装M2 PCIE固态硬盘； 7、光驱：无光驱； ★8、键盘：防泼溅背光键盘，一体机化指纹识别； 9、摄像头: 720P高清摄像头；配备PPC物理防窥功能。 11、数据安全保护：文件保险箱、安全U盘、数据粉碎、智能USB保护 12、网卡：802.11AC无线局域网卡及集成千兆网卡（集成蓝牙设备）； 13、标准接口：4*USB 接口其中1个USB接口为隐藏式设计、HDMI、RJ45、多合一读卡器； 14、内置麦克风：有； 15、电池：内置45WHr 锂电池, 支持快充技术，1小时可充满80%； 16、重量：整机重量不超过1.8Kg（包含电池），厚度不超过19.9mm。 18、认证：节能认证，3C认证。 二、软件部分： ★1、预装window正版操作系统，有正版标签，配备正版office2019。 2、为响应国家网络安全法的政策要求，保障电脑主机信息安全，本项目需配备正版终端威胁防御系统，系统要求： (1) 系统支持全中文界面，B/S架构，管理员只需通过浏览器登录控制中心，即可对系统进行管理； ★(2)客户端支持WindowsXP、Windows 7、Windows 10、Windows2003、Windows2008、Windows2012等32位/64位微软操作系统，同时应支持Centos、Redhat、Ubuntu等Linux操作系统以及中标麒麟、银河麒麟等国产操作系统； ★(3)客户端安装后占用小于30MB存储资源，病毒库小于3MB，日常内存占用小于10MB，有效节省PC或Server资源；（投标时必须提供功能界面截图） (4)支持本地上传客户端升级包或https/ftp远端同步方式更新客户端，可根据不同网络环境提供在线获取和隔离网获取相应工具； ★(5)支持单个或多个客户端不同管理中心的平滑迁移，迁移过程自动完成，无需手动添加客户端； (6)控制中心支持全网、分组、标签等方式指定某些客户端定制特殊策略，特殊策略包括文件实时监控、恶意行为监控、下载保护、系统加固、软件安装拦截、浏览器保护、黑客入侵拦截、恶意网站拦截等； (7)支持网络准入功能，支持标准802.1x协议，通过与支持该协议的交换机联动，实现有线局域网网络准入； ★(8)支持敏感数据防泄漏，支持敏感信息检查，针对终端存储的word、pdf、Excel、文本文件等进行全盘关键字检查，对含有制定关键字的文档进行禁止发送、禁止打印、禁止拷贝等管控；（投标时必须提供功能界面截图） ★(9)要求对流行病毒的检测能力必须超过98%的检出率，超过98%的清除率，小于0.1%的误报率； (10)支持对webshell后门进行扫描检测 , webshell后门库数量大于90000条； ★(11)支持非法外联监控，实时检测内部网络用户通过调制解调器、ADSL、双网卡等任意连接设备非法外联互联网行为，支持报警、断开网络、自动重启等管控措施；（投标时必须提供功能界面截图） (12)支持终端防火墙功能，支持包括但不限于通过协议（TCP、UDP、ICMP、IGMP、GGP、PUP、IDP、ND、ESP、AH、RDP、GRE、SKIP、RAW），端口号，IP地址、进出口方向等控制规则对终端进行防护，从网络层保护终端安全； (13)须提供光盘介质，贴有正版序列号，支持电话查询真伪。 |
| 30 | 变频对开大幕机 | 1 |  | 台 | 拉幕最大牵引力：150N；拉幕行走速度：0.01m-0.8m/s；左右限位保护。制方式：电动对开；轨道尺寸：10.5m(宽)×2 |
| 31 | 布线机柜 | 3 |  | 台 | 1.专业广播机柜，行业标准尺寸设计； 2.模块拆卸式，钢化玻璃，便于运输及安装； 3.选用优质2mm冷轧钢板制作，安全耐用； 4.容量：42U； 5.参考尺寸：600*600*2000mm； 6.散热装置：风扇*2； 7.参考颜色：灰白色。 |
| 32 | 操作台 | 1 |  | 套 | 6联，3550*750*900MM，冷轧钢板主材，台下为19英寸机柜 |
| 33 | 槽式插座箱 | 7 |  | 套 | 舞台灯具电源配套 |
| 34 | 超六类屏蔽网线 | 5 |  | 条 | 1、CAT6A.F/FTP.4P，双层铝箔屏蔽，低烟无卤护套 ★2、规格：100米 |
| 35 | 超六类水晶头 | 1 |  | 包 | Cat6a带屏蔽，8p8c网线接头，100个/包 |
| 36 | 大幕 | 441 |  | ㎡ | 10.5×7×3:1×2(长×高×折比3×块)B1级防火阻燃处理（颜色参考：枣红） |
| 37 | 大幕衬里 | 147 |  | ㎡ | 10.5×7×1:1×2(长×高×折比1×块)B1级防火阻燃处理（颜色参考：同色） |
| 38 | 带屏蔽话筒线 | 5 |  | 条 | 1、RVVP2*0.5mm2 ★2、规格：100m束 |
| 39 | 灯钩 | 412 |  | 个 | 规格：30mm厚；重量：480g；承重：150Kg；卡管；40-52mm |
| 40 | 灯光插座盒 | 40 |  | 套 | 舞台灯具电源配套 |
| 41 | 灯光综合箱 | 4 |  | 套 | 1、供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％. 2、额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载. 3、过载与短路双重保护高分断空气开关. 4、A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能 5、备用插座方便使用 6、参考外形尺寸(mm):L515×W485×H133. 7、参考单机重量:12KG. |
| 42 | 灯具接插件 | 300 |  | 套 | 16A三芯电源接插件 |
| 43 | 灯尾线三芯电缆 | 5 |  | 条 | 1、WDZ-YJE-3*4mm2 ★2、规格：100米 |
| 44 | 低烟无卤铜芯电力电缆 | 1 |  | 条 | 1、WDZ-YJE-5*25mm2 ★2、规格：100米 |
| 45 | 低烟无卤铜芯护套电线WDZ-BYJ-2.5mm2 | 6 |  | 条 | 1、WDZ-BYJ-2.5mm2 ★2、规格：100米单线 |
| 46 | 低烟无卤铜芯护套电线WDZ-BYJ-4mm2 | 9 |  | 条 | 1、WDZ-BYJ-4mm2 ★2、规格：100米单线 |
| 47 | 底幕 | 441 |  | ㎡ | 15×1.5×3:1×1(长×高×折比3×块)B1级防火阻燃处理（颜色参考：鹅黄） |
| 48 | 电池充电器 | 1 |  | 个 | 输入电压：AC100～240V、50/60Hz 输出电压：16.4V(±0.1） 1.4A(±0.1) 适用电池：SONY BP-U30/U60/U90 充电时间：SONY BP-U30 3小时，SONY BP-U60 5小时 充电功率：约24W 操作温度：－20℃～45℃ 保存温度：－20℃～60℃ 外形寸法：充电器：长75mm×宽43mm×厚35mm 卡座：长76mm×宽48mm×厚14mm |
| 49 | 电动侧光吊杆机 | 2 |  | 台 | 电动4吊点吊杆机；荷载6KN（含杆自重）；升降速度0.30m/s；升降行程10m；重复定位精度±5mm；噪声不大于50dB(A)。 方便敷设电缆桥架 |
| 50 | 电动灯光吊杆机 | 5 |  | 台 | 电动5吊点吊杆机；荷载6KN（含杆自重）；升降速度0.30m/s；升降行程10m；重复定位精度±5mm；噪声不大于50dB(A)。 方便敷设电缆桥架 |
| 51 | 电动话筒吊杆机 | 2 |  | 台 | 电动4吊点吊杆机；荷载6KN（含杆自重）；升降速度0.30m/s；升降行程10m；重复定位精度±5mm；噪声不大于50dB(A)。方便敷设电缆桥架 |
| 52 | 电动景物吊杆机 | 1 |  | 台 | 电动5吊点吊杆机；荷载4KN（含杆自重）；升降速度0.30m/s；升降行程10m；重复定位精度±5mm；噪声不大于50dB(A)。 方便敷设电缆桥架 |
| 53 | 电动幕布吊杆机 | 4 |  | 台 | 电动5吊点吊杆机；荷载6KN（含杆自重）；升降速度0.30m/s；升降行程10m；重复定位精度±5mm；噪声不大于50dB(A)。 方便敷设电缆桥架 |
| 54 | 电机安装底座钢结构 | 1 |  | 套 | 满足吊杆机安装使用要求；采用12#槽钢双拼L=10米共2道，所有材料防锈处理，刷哑光面漆 |
| 55 | 电机配电箱 | 1 |  | 套 | 24KW,可实现过流保护，配多功能卡，实现定时器并远程控制，自动上电、关电功能，接触器与断路器选用知名品牌，带电气及信号避雷功能. 具有综保功能，对过压、过流、短路等异常情况具有自动保护功能 |
| 56 | 电机主干电缆 | 2 |  | 条 | 1、WDZ-YJE-5*35mm2 ★2、规格：100米 |
| 57 | 电脑灯光控制台（主） | 1 |  | 台 | 1、华硕主板，英特尔酷睿i3 6100CPU ，4G内存，SSD金士顿120g 技嘉GTX1030独显 2、1个9寸触摸屏 3、2个15.4寸电动升降宽屏触摸显示屏 4、显示窗口固定鼠标不可拖动 5、支持物理按键关闭窗口运行其他灯光软件 6、9寸屏幕下X1-X20 User1 User2按键LED支持跟程序同步亮灯 7、支持Art-net网络扩展至256域，无需NPU就可全部输出信号 8、输入电压：110V~220V 50~60Hz，内置大功率UPS不间断电源 9、内置6个DMX-512输出接口，1个DMX-512输入接口，最大扩展可256DMX输出口。 10、一个高灵敏轨迹球 11、内置键盘抽屉 12、1个LTC时间码输入接口，1个MIDI时间码输入接口。 13、1个主控调光轮，4个属性编码轮，1个主控推杆，2个AB推杆 14、15个程序回放推杆，30个程序存储功能键 15、4个USB接口，1个音频接口，1个网络接口，2个工作灯接口 |
| 58 | 电器配线动力线 | 18 |  | 条 | 1、RVV3*0.5 ★2、规格：100米单线 |
| 59 | 电器配线动力线 | 3 |  | 条 | 1、RVV6*1 ★2、规格：100米单线 |
| 60 | 电器配线动力线 | 15 |  | 条 | 1、RVV3*2.5 ★2、规格：100米单线 |
| 61 | 电线护套波纹管 | 2.5 |  | 根 | 1、PE20 ★2、规格：100米 |
| 62 | 电子设备防潮箱 | 1 |  | 台 | 1、双层独立空间独立除湿， 2、结构：双层四门 3、容量：994L 4、参考外尺寸：1200x528x1976MM 5、参考净重：119.8KG 6、参考内尺寸：1170x470x1804MM 7、平均功率：10.4W 8、湿度调节：25%~60%RH |
| 63 | 吊杆杆体 | 15 |  | 道 | Ф48焊管，工字型焊接 |
| 64 | 定制配电箱 | 1 |  | 台 | 配电箱要求： 1、容量40KW，包含配电柜内所需配件及相关连接电缆，带远程上电功能，无需手动开关；系统应采取分步延时上电。 2、负荷等级与原建筑负荷等级一致。 低压配电系统采用相关国家标准实施，供电电压220~380V。 低压采用放射式供电。按系统图组装，在配电箱内作等电位接地。 3、所有信息设备及供电设备正常不带电的金属部分和信息设备所设防雷保安器的接地端以及其他金属构件均应作保护接地，严禁作接零保护。 |
| 65 | 动圈式单耳耳麦 | 8 |  | 副 | 1.交流阻抗：100ohm 2.灵敏度：94dB（1000Hz） 3.频率范围：100Hz-6000Hz 4.隔音量：≥18dB 5.动圈式麦克风 6.交流阻抗：200ohm ± 10% 7.灵敏度：-57±3dB 8.频率范围：50Hz-6000Hz 9.指向性：心型，正反向灵敏度不小于12dB |
| 66 | 动圈式单耳耳麦 | 8 |  | 副 | HE-121单耳耳麦采用驻极体麦克风 |
| 67 | 读卡器 | 1 |  | 个 | USB3.0高速接口，支持XQD/SD |
| 68 | 端子箱 | 14 |  | 套 | 舞台灯具电源配套 |
| 69 | 断火装置 | 16 |  | 个 | 定制 |
| 70 | 对开导轨 | 2 |  | 道 | L=18.8米 4#角钢、10#槽钢 |
| 71 | 多通道可配置功率放大器 | 4 |  | 台 | ★1、设备识别，远程开关机、DSP控制、组网联调； ★2、支持DANTE、 AES 、模拟输入，具备优先级选择； 3、自由设置功率、限流限压、实时阻抗检测； 4、Dante和控制信号手拉手传输； 5、标配4通道FIR功能，4 x 2048 TAPS； ★6、配置4.3寸IPS电容触摸屏；(投标时提供产品面板截图) ★7、USB免驱，支持GPIO； ★8、双RJ45接口/TCP协议； 9、定压定阻支持：100V、70V、8欧、4欧； 10、宽电压运行，支持180/264VAC； 11、Dante网络音频（选配）； 主要技术参数： 1、功率：4*800W@8Ω 4*1500W@4Ω； 2、最小输出阻抗： 每通道4Ω； 3、输入接口：平衡输入4*XLR； 4、输出接口：4*Spoken;4*接线柱； 5、最大输入电平： 20dB； 6、灵敏度：12dBu、6dBu、0dBu； 7、信噪比：103dB； 8、频响：20Hz ~20kHz (±0.5dB) @1W，8Ω； 9、THD+N： <0.08%@1W，到满功率； 10、采样率： 48k/24bit； 11、定压定阻： 100V、70V、8Ω、4Ω； 12、Dante（选配）： 4通道Dante； 13、显示屏： 4.3寸IPS电容触摸屏； 14、保护：音频限制器、高温、直流、高频、短路、反电动势、峰值电流限幅器、浪涌电流限幅器、开机延时、电源断路器保护、电源过压/欠压保护； ★15、PC软件：软件可控制媒体矩阵、音频处理器、DSP功率放大器、有源DSP模块； 16、供电：电压输入180/264VAC； 17、机身尺寸：480*200*39（单位：mm）。 |
| 72 | 鹅颈麦克风 | 2 |  | 支 | 一、功能要求： ★1.金属面板设计，整体高档庄重，符合现代审美标准； 2. 驻极体超心形指向性话筒； ★3.话筒头部带发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色； 4. 超强抗手机干扰能力； 5. 低阻抗的平衡音频输出； 6. 可广泛应用于会议、演讲、教学等各种场合。 二、主要技术参数： 1、类型：电容式； 2、频率响应：20Hz-20kHz 3、供电方式 48V幻象供电 48V 4、待机电流：2.4mA 5、工作电流： 6.6mA 6、音频输出：卡农公座 x 1, 7、参考外部尺寸：（L×W×H）底座：184×124×52mm 8、鹅颈咪管： 420mm 9、参考重量：底座：0.53 kg 鹅颈咪管： 0.07kg。 |
| 73 | 耳光室侧LED显示屏 | 6.3 |  | ㎡ | 1、点间距4.75mm，像素点：44321点/㎡ ，单元板尺寸：304mm*152mm 单元板分辨率：64*32； 2、单屏尺寸：2.1m(宽)x1.5m(高)=3.15㎡，设左右侧屏总面积2x3.15=6.3㎡，分辨率：448点(宽)x320点(高)=143360点； 4、控制方式：恒流控制 6、扫描方式: 1/4扫。 7、驱动器件： MBI5041或同档次，芯片内建PWM 8、驱动方式：恒流 9、帧频：≥60Hz 10、刷新频率：≥75Hz 11、亮度：≥800cd/m2 12、平均无故障时间：≥5000小时 13、寿命：≥10万小时 14、平整度：任意相邻像素间≤0.5mm，模组拼接间隙＜1mm， 15、均匀性：像素光强、模组亮度均匀 16、盲点率：＜0.0001，最佳视距: 3-150米。 17、开关电源：200W，过载保护/短路保护。 27、钢结构内框:LED显示屏专用铝型材;支撑钢结构必须采用国标材料，不可采用非标,需做好防锈处理；。 28、两相三线铜芯线（2.5平方电线）;国标超五类网线、纯铜线；线管配套。 |
| 74 | 钢结构材料和施工 | 76.8 |  | ㎡ | 1、显示屏支撑钢结构材料必须采用国标材料，不可采用非标；支撑钢结构需做好防锈处理；具有良好的防静电、防漏电、防酸碱等功能。 2、美观、大方，与周转环境相协调； 3、采用高级LED铝型材包边，使用国标加厚材料；具体包边面积与颜色结合安装现场的情况，由业主确定 |
| 75 | 钢丝绳 | 2800 |  | m | 镀锌无油航空钢丝绳 |
| 76 | 高端16×16路无缝混插矩阵主机 | 1 |  | 台 | 1、配置灵活的拼接与无缝矩阵，采用高性能的硬件设计，支持各类高清晰数字/模拟信号切换处理，并支持双向RS-232、双向IR信号分配切换功能。还能将一个完整的图像信号划分成多个信号，分配给多个显示单元，同时组成一个大的显示屏幕来显示动态画面，为各行业的多种视频及控制信号分配切换处理提供一站式解决方案。 2、功能要求： (1)★纯硬件FPGA架构，全模块化设计，采用Video-SerDes技术或同档或更优技术，画面切换达到无感变换效果，无黑屏无花屏现象； (2)★每种拼接卡输出支持任意MXN拼接，映射管理布线简单，支持同时管理不少于5组拼接墙，画面支持任意开窗，漫游； (3)前面板支持按键控制，和LCD状态显示，支持IP信息直接查看和修改； (4)★支持矩阵轮巡/矩阵预切/全局分区功能，能更加方便客户操作，分区管理； (5)全数字化切换，每种无缝输出卡都能无黑屏实时无缝切换； (6)最高分辨率支持4Kx2K,支持DVI 1.0协议，符合HDCP1.3标准，兼容HDMI 1.4a； (7)★全模块化，控制卡模块化，支持热插拔，能及时解决现场故障问题； (8)HDMI数字音频与模拟音频选择输入，HDMI数字音频与模拟音频同时输出； (9)★网口输入输出信号支持内嵌的（或本地端的）双向RS-232信号，并可选择随视频信号切换，或分离切换模式，并支持POC对外供电； (10)控制方式灵活，具有LCD显示状态，按键控制，红外（选配）、有线触控面板（选配）、RS-232通讯接口和网络端口（选配）； (11)★支持固件在线升级，更方便维护管理； (12)★支持智能控制矩阵风扇的运行，提高风扇寿命，降低运行噪音； (13)SDI输入卡带有环出功能； (14)插卡式结构设计，可灵活配置输入输出信号类型及信号通道数； (15)操作客户端支持Windows，支持多种移动终端控制。 (16)★可以选配APP软件通过手机、平板、电脑控制，APP界面可任意编程，不需第三方中控设备； (17)所有板卡和主板，采用专业高速连接器，非普通金手指连接； (18)支持全部通道独立的亮度、对比度，饱和度、锐度、色调调节，VGA的独立的亮度、对比度、色温及相位调节； (19)DVI、VGA、AV、HDMI输入输出板卡都带单独的音频接口，音量可以独立调节大小； (20)★DVI-I输入输出卡支持CVBS、YPBPR、VGA、DVI、HDMI多种信号，DVI输入卡支持自适应输入通道，无需人工切换； (21)★VGA输入输出卡支持CVBS、YPBPR、VGA多种信号，VGA输入卡支持自适应输入通道，无需人工切换； (22)★输入输出板卡每个通道支持信号检测功能，通过指示灯常亮、闪烁、不亮等状态指示输入输出信号状态。 输入输出接口包括CVBS、SVIDEO、YPbPR、VGA、DVI、HDMI、网口、SDI、光纤等视频接口。 (23)支持KVM坐席管理功能。 3、技术参数： (1)最大可接输入卡数量/输入路数：4张/16路； (2)最大可接输出卡数量/输出路数：4张/16路； (3)可接入控制卡数量：1块； (4)接口带宽：10.2Gbps； (5)串行控制接口：RS-232，9-针母D型接口，RS-232，9-针公D型接口 (6)波特率与协议：波特率：9600，数据位：8位，停止位：1，无奇偶校验位； (7)RS-485控制接口：4位3.8mm凤凰接口，与扩展按键面板配套使用； (8)键盘控制口结构：+12V=DC12V，+=DATA+,-=DATA-，GND=信号地； (9)以太网控制接口：RJ-45母接口；（需要选配高级控制卡） (10)以太网控制速率：自适应10M/100M，全双工或半双工； (11)电源：100VAC~240VAC，50/60Hz，国际自适应电源； (12)储存、使用温度：-20℃～+70℃； (13)储存、使用湿度：10%～90%； (14)机箱尺寸：3U； (15)尺寸（长x宽x高，单位毫米）：483Lx400Wx132.5H； (16)产品重量：7KG； (17)满载功耗（不含板卡）：22W； |
| 77 | 工作灯继电器控制器(壁挂12路直通) | 1 |  | 套 | 1、供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％. 2、信号接口：数字双DMX-512(1990) 3、额定功率：12路×4KW. 每个回路最大输出功率可达4kW. 4、参考外形尺寸(mm):L515×W485×H133 ，单机重量:19KG. 5、硅箱的核心器件可控硅芯片采用优质材料，性能稳定可靠. 6、良好的散热装置和强制风冷与智能环保控制系统相结合. 7、高效的抗干扰扼流圈抗干扰能力极强,噪音小,电流上升时间220us-450us. 8、每路输出4kW，一共12路，起始回路设定，预热值设定. 9、调光曲线可设为线性或开关状态，开关值为50%，开关状态下输入的亮度值大于或等于50%时对应输出回路满输出，否则无输出. 10、过载与短路双重保护高分断空气开关。 |
| 78 | 功放数字连接卡 | 4 |  | 个 | 1、24 路数字音频输入； 2、RJ-45 接口 |
| 79 | 挂钩 | 130 |  | 只 | 塑料带轴承静音挂钩 |
| 80 | 横条幕（檐幕） | 228 |  | ㎡ | 19×2×3:1×2(长×高×折比3×块)B1级防火阻燃处理（颜色参考：墨绿） |
| 81 | 红外发射棒 | 1 |  | 台 | 1.发送红外控制代码，38K载波，能发射遥控器的红外信号，可用于控制各种红外摇控设备。 |
| 82 | 滑轮 | 200 |  | 只 | Ф120 |
| 83 | 话筒支架 | 12 |  | 个 | 升降功能,2.5kg/支 |
| 84 | 会议讨论底座 | 11 |  | 台 | 一、功能要求： 1、会议系统代表单元，整体高档庄重，符合现代审美标准； 2、专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz； 3、采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰； 4、话筒头部带发言灯圈，可显示单元发言、关闭状态； 5、发言开关按键带透光发言图案，发言时常亮； 6、带2.23寸高亮度全视角OLED显示屏,显示内容清晰； 7、单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V，属安全范围； 8、单元T型8芯连线，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰； 9、话筒单元带有扬声器及耳机输出口， 并带有音量调节按键，可以自由选择输出方式并调节其音量； 10、带声频启动功能，发言时话筒单元电源自动打开； 11、支持多个主席单元，连接时不受位置限制可任意安装，具有全权控制会议秩序的优先功能，可控制会议气氛 ； 12、"手拉手"电缆串联连接模式，便于安装和维护。 二、技术参数： 1、工作电压：DC24V； 2、输入/输出：8P-DIN ； 3、输入：心形指向性驻极体； 4、灵敏度：-46 dBV/Pa； 5、频率响应：20Hz~20KHz； 6、输入阻抗：2 kΩ； 7、方向性: 0°/180° > 20 dB (1 kHz)； 8、等效噪声：20 dBA (SPL)； 9、话筒最大声压级：125 dB (THD<3%)； 10、信噪比： ＞80dB； 11、通道串音： ＞80dB； 12、总谐波失真：＜0.05%； 13、显示屏：128x32 PMOLED ； 14、内置扬声器：8Ω 2W； 15、耳机负载：>10 Ω； 16、耳机音量：10 mW； 17、耳机接口：3.5mm × 2； 18、参考外部尺寸（L×W×H）：188×128×52mm； 19、参考重量：1.0kg； 20、参考颜色：蓝灰； 21、安装方式：桌面式。 |
| 85 | 会议主控机 | 1 |  | 台 | 一、功能要求： 1、采用全数字会议技术或同档次或更优，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器，处理速度更快，音质更佳，支持讨论、视像跟踪功能； 2、高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响； 3、抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰； ★4、采用3.5寸全视角IPS电容显示屏，直观显示和方便调节系统的各项参数； ★5、支持USB录音，高保真WAV格式输出； ★6、具有3组共6路RJ45的话筒单元接口，采用闭环以太网链接模式，支持话筒单元的双边供电，且支持话筒单元热插拔，每路支持20个单元，可接60个单元； ★7、同时具有4路8芯话筒单元接口，每路支持25个单元，可接100个单元； ★8、单台主机通过扩展电源最多可接256台会议单元，亦可通过会议扩展主机（多个扩展主机之间手拉手串联连接），一套会议系统最多可接入达1200台会议单元； 9、单元采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护； 10、具有多种会议模式： FIFO（先进先出模式）、FREE（自由模式）、LIMIT（限制模式）、VOICE（声控模式）； 11、发言人数限制功能：可以限定最多同时发言的单元数量（可设置为1-8不同数量），主席单元不受限制； 12、发言时间限制功能：可以限定发言单元的发言时间（可设置0-1000S），并有定时关闭和自动关闭两种模式，主席单元不受限制； ★13、系统具备会议服务功能，发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务； ★14、网络化协作管理，系统主机可设置IP地址，具有TCP/IP网络接口，可连接无线路由器，使用同一局域网内的电脑对主机进行操作设置； ★15、具有USB接口，可连接电脑对主机进行操作设置； 16、具有摄像头232和485通讯接口（6P凤凰插），连接标清或高清摄像头，支持SONY VISCA、PELCO P/D通讯协议； 17、具有视频切换232接口（3P凤凰插），可连接高清视频矩阵； 18、具有中控代码232接口（3P凤凰插），可连接中控系统； 19、具有1路平衡音频输出接口（卡农），可连接扩声或录音设备； 20、具有1路非平衡音频输出接口（6.35mm），可连接扩声或录音设备； 21、具有1路非平衡音频输入接口（莲花），可输入外部音频信号（如：背景音乐或远程语音信号）； 22、可安装于19英寸标准机柜上，易于存放和保管。 三、技术参数： 1、主机供电：AC110V-220V/50Hz； 2、频率响应：20Hz-20kHz； 3、信噪比：＞96dBA； 4、总谐波失真：＜0.05%； 5、录音接口：USB ； 6、话筒单元接口：DIN-8 x 4，RJ45 x 3； 7、中控连接口：RS-232（3P凤凰插） x 1； 8、视频切换通讯接口：RS-232（3P凤凰插）x 1； 9、摄像头控制连接口：6P（凤凰插）； 10、电脑接口：USB x 1，RJ45 x 1； 11、音频输入：RCA x 1 ； 12、音频输出：XLR x 1，6.35mm x 1，RCA x 3 ； 13、参考外部尺寸（L×W×H）： 483×265×88mm； 14、参考颜色：黑色； 15、安装方式：19英寸标准机柜。 |
| 86 | 会议专用线缆 | 4 |  | 条 | 8芯，全铜双芯，阻抗小，高屏蔽,1米长， 一条线配一对接头，一对接头增加7元 |
| 87 | 会议专用线缆 | 20 |  | 条 | 8芯，全铜双芯，阻抗小，高屏蔽,1米长， 一条线配一对接头，一对接头增加7元 |
| 88 | 机架式8路电源控制器 | 1 |  | 台 | 1、八路电源控制器，可搭配可编程主机或PC机通信实现多种周边设备的控制。如用于控制灯光，电动屏幕，电动窗帘及投影机等外设供电电源。 2、功能要求： (1)提供1路NET网络控制接口，通过NET与可编程控制主机通讯； (2)提供1路RS-232接口，可实现通过独立PC机控制，可同时对多台PWR800实现通信控制； (3)可由多媒体控制系统的DC24V或AC 100-240V两种供电模式； ★(4) 8路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口选择；并可通过中央控制主机集中或电脑PC直接控制； (5)指示全面，支持POWER电源指示，ID网络连接指示，接收数据指示； (6)ID CODE 可调节网络ID，实现与可编程控制主机NET网络通讯； (7)内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠； (8)能通过机身的轻触按键自由控制。 ★(9)具有1路TCP/IP网络接口，支持通过网络实现远程控制，分布式布局，集中控制。 3、技术参数： (1)通讯方式：采用 RS-232,NET总线,TCP/IP (2)ID选择：旋转的 ID 切换设置网络 ID 身份代码。（默认33） (3)继电器参数：NO：30A/240VAC，14VDC；NC：20A/240VAC，14VDC (4)加载容量：AC250V/30A，DC30V/30A (5)电源方式：通过 NET控制总线提供或12V直流适配器供电。 (6)开关控制：8路独立电源开关控制 (7)工作功耗：8W (8)参考重量：约3KG （9）参考尺寸(mm)：483(L)x 208(W)x 88.1(H) |
| 89 | 监控硬盘 | 1 |  | 块 | SATA接口，6TB，监控专用硬盘 |
| 90 | 监听耳机 | 1 |  | 台 | 1、有线头戴式消噪耳机 2、音频连接线:1.2 米 |
| 91 | 监听扬声器 | 1 |  | 只 | 一、功能要求： 1、采用全频单元，声音清晰，能够很好地表现和还原人声； 2、二路话筒输入（环保麦克风插口自带DC+6V电源）； 3、具有效率高、工作稳定可靠的特点； 4、标配壁挂安装配件，吊装简单方便。 二、技术参数： 1、额定功率：35W； 2、额定阻抗：4Ω； 3、频率响应：55Hz-18kHz； 4、驱动器：1个4寸全频驱动器； 5、额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）； 6、输入：2路立体声接口； 7、灵敏度：75dB/1W/1M； 8、信噪比：85dB； 9、最大声压级：78dB； 10、箱体型式：倒相式； 11、箱体及外饰：高密度中纤板（咖啡色）箱体，棉网； 12、安装：标配壁挂架； 12、参考箱体尺寸（L×W×H）（只）：190×170×280（单位：mm）； 13、参考净重：6kg/对。 |
| 92 | 接收卡 | 60 |  | 张 | 1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持14bit精度逐点校正； 7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8、支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10、单卡支持32组RGB信号输出； 11、支持超大带载面积； 12、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；支持电源反接保护电路 ★14、为保证接收卡在使用过程的安全性，接收卡具有电击和能量危险的防护特性，并提供CNAS、CMA认可检测机构出具检测报告复印件。 15、为确保系统参数的快速恢复与准确性，控制系统大屏参数可支持云端备份与恢复，并提供云端LED显示屏备份与恢复系统著作权证书复印件； ★16、供货时，供应商必须提供厂家针对本项目的供货证明以及售后服务承诺书原件，否则不予验收。 |
| 93 | 金属钢管JDG20 | 8 |  | 根 | 1、JDG20 ★2、规格：100米 |
| 94 | 金属钢管JDG25 | 3 |  | 根 | 1、JDG25 ★2、规格：100米 |
| 95 | 金属桥架150*100*1.1 | 10 |  | 根 | 1、150*100*1.1 ★2、规格：10米 |
| 96 | 金属桥架200*100*1.2 | 10 |  | 根 | 1、200*100*1.2 ★2、规格：10米 |
| 97 | 金属桥架250*150*1.4 | 15 |  | 根 | 1、250*150*1.4 ★2、规格：10米 |
| 98 | 卡侬接插件 | 150 |  | 套 | 三芯DMX512信号接插件 |
| 99 | 乐器话筒 | 6 |  | 台 | 一、功能要求： 1、动圈式，心型指向性； 2、动态范围宽，中频区音质明亮，高频清晰，低频浑厚； 3、均匀的心型指向特性，能够有效的增强主声源，同时最大限度抑制背景噪音； 4、高质量的磁性开关， 彻底消除开关冲击性； 5、当声源与话筒的距离不足5mm时，话筒将低音频段提高（100Hz时提高4～8分贝），使低音在距离较远时更加温暖浑厚； 二、主要技术参数： 1、音头类型：动圈式； 2、指向特性：心型指向； 3、频率响应：50Hz-15KHz； 4、输出阻抗：600Ω； 5、灵敏度：-57dB±2dB（1V/Pa）； 6、插头：XLRM卡侬公头； 7、材质及表面处理：压铸金属，浅灰蓝瓷漆； 8、连线：标配5M专用信号传输线材，带6.3mm标准插头； 9、参考尺寸：200mm； 10、参考净重：1KG/只. |
| 100 | 流动返听扬声器 | 4 |  | 只 | 一、功能要求： 1、返送音箱是让舞台上的主持或者演讲者、演出者可以清晰的听到他们自己的声音； 2、此款返送音箱专为舞台打造的返送音箱，采用结构紧凑和低矮外形设计，因此不会占用太多舞台空间； 3、舞台返送音箱最重要的是覆盖角度的均匀性以及中音的清晰度，最大限度的优化中音特性，以便满足舞台声场的均匀性，平滑的频响曲线保证较大的传声增益； 4、适用范围：有舞台的 报告厅、宴会厅、会议室、以及有乐队演出和歌手演出的音乐餐吧。 二、主要技术参数： 1、额定功率：300W； 2、标称阻抗：8Ω； 3、灵敏度（1W/1m)：97dB； 4、颜色：黑色； 5、单元组成：低音1×12(65mm)；高音1×1.75（44mm） 6、最大声压级输出2：124 dB(峰值:128 dB) 7、扩散角度：90° × 50°(H × V)； 8、参考产品尺寸：584mm×399mm×325mm(H×W×D)； 9、参考净重：20kg。 |
| 101 | 六类非屏蔽网线 | 12 |  | 条 | 1、CAT6.UTP.4P，十字分隔，低烟无卤护套 ★2、规格：100米 |
| 102 | 六类水晶头 | 1 |  | 包 | Cat6a带屏蔽，8p8c网线接头，100个/包 |
| 103 | 六类网线 | 2 |  | 条 | 1、CAT6.UTP.4P，十字分隔，低烟无卤护套 ★2、规格：100米 |
| 104 | 门禁一体机 | 3 |  | 台 | 一、门禁一体机： 1、采用≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度≥350cd/㎡，分辨率≥1024*600。 2、支持视频对讲功能，支持与平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP进行对讲。 3、采用≥200万像素双目摄像头，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度。 4、设备刷卡时，设备有蜂鸣器提示，支持比对结果语音提示，支持语音音量调节，支持指纹容量≥5000枚。 5、★设备本地支持≥50000个用户，本地人脸库存储容量≥5000张，本地卡存储容量≥5000张，本地记录（刷脸刷卡）存储容量≥5000条，支持≥5000个密码，支持红外及白光灯补光，支持在≤0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别。(投标时需提供有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖公章） 6、设备支持IC卡及身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能。 7、★支持Web配置功能，支持通过Web进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、图像参数配置等，根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作。(投标时需提供有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖公章） 8、设备支持人脸注册功能，支持设备本地人脸注册，支持远程中心下发人脸，支持通过APP采集人脸并注册下发，支持本地U盘导入人员信息。 9、支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 10、支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验，支持人脸在上下、左右角度偏转±45度范围内识别。 11、支持节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，支持物体靠近自动唤醒待机设备，支持不开启白光补光灯实现人脸识别。 12、★人脸识别距离：0.2m～3m，人脸比对误识率和准确率：误识率≤0.01%的条件下，准确率≥99%，人脸比对平均时间≤300ms。(投标时需提供有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖公章） 13、支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，支持物体靠近自动唤醒待机设备。 14、★支持局域网、互联网环境的网络通信，支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能，支持被≥4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录，支持双码流，主码流≥1280*720@25fps，子码流≥1280*720@25fps。(投标时需提供有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖公章） 15、设备支持中心下发黑名单信息，支持本地黑名单信息比对，支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 二、电源： 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：4.17A； 4、输出功率：50W； 5、支持蓄电池接入； 6、工作温度：-10℃-+70℃； 7、工作湿度：＜95%； 8、带机箱，机箱参考尺寸：237*285*85mm； |
| 105 | 门票打印机 | 2 |  | 个 | 1、打印模式：热敏/热感式 2、打印宽度108mm网络打印不支持 3、分辨率203dpi (8dots/mm) 4、内存4MB/8MB |
| 106 | 面光桥 | 1 |  | 项 | L=20米 5#角钢、10#槽钢 |
| 107 | 票务管理服务器 | 1 |  | 台 | 1.规格：2U机架式服务器。 2.处理器：本次配置≥2颗Intel Xeon Xeon 3206R 8C 1.9GHz 处理器 3.★内存：配置≥32GB DDR4 2933MHz内存，≥16条扩展插槽。 4.★硬盘：配置≥1块512G SSD 固态硬盘，配置1块2T SAS 7.2K 机械硬盘 配置8*2.5寸盘位，支持M.2 SSD:可支持扩展内置 M.2 128G SSD的数量≥2 5.RAID功能：ThinkSystem RAID 530-8i 1GB 闪存 PCIe 12Gb 适配 6.★网卡：标配四千兆以太网接口 8.电源：电源输出功率≥750W 80+铂金冗余双电。 9.I/O扩展：支持PCIe 3.0插槽，配置前置USB口用以连接手机管理服务器（可提供移动应用中的与操作面板类似的功能）。 10.服务器管理：提供针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预报警机制；提供针对处理器，内存插槽，风扇，电源，CPU板的LED故障报警指示灯；配置远程管理模块和独立远程管理网口，支持通过浏览器访问带外管理界面，可以收集和查看硬件资产信息、系统日志和诊断信息，监控服务器系统运行状态、健康情况和性能信息。 11.能源管理工具：提供同品牌能源管理软件，可对数据中心内同一品牌的塔式、机架、刀片服务器以及超融合节点等提供实时电源能耗、健康状况以及温度等的监控和分析，可查看和控制服务器散热，可提供优化的能源方案。 12.★系统管理软件：提供同品牌运维管理软件，可在同一个图形界面里管理服务器和存储资源，并监控详细的性能与容量。配置部署无需命令行操作，只需在图形化管理界面上点击即可完成。要求提供移动APP，通过APP可以集中监控查看超融合设备的状态、审计日志和报警信息，以及执行设备电源开关动作等。提供与主流虚拟化平台集成：可与数据中心现有VMware vCenter集成，由vCenter直接管理硬件； 13.★云存储：提供支持同品牌云存储软件，非OEM产品；支持集群部署，采用多副本冗余存储技术，支持副本数≥2；支持网页版、windows客户端、mac客户端、虚拟盘符版、android版、ipad版、iphone版，随时随地办公；提供Windows系统、Mac系统下的outlook邮箱插件；支持office或wps在线预览，支持图片文件在线预览（图片预览时需支持旋转和缩放），对于音视频文件无需下载也无需安装任何播放器软件即可实现在线播放。支持预览水印格式：WPS、office、PDF。可显示文字水印、账户信息、IP地址及时间。支持文件加密上传功能，上传到网盘中的文件为加密文件，下载到本地后需要专属工具方可对文件进行解密，实现文件的安全管控能力，并且无需借助任何第三方插件或平台； 14.★磁盘备份：含内置2TB同品牌备份软件功能，Windows 兼容性：通过微软认证的Windows Server /2008/2008R2/2012/2012R2/2016支持，帮助减少成本和部署时间，确保兼容性和可靠性，保护本地或远程服务器和工作站的所有系统配置信息，包括活动目录。 Linux兼容性：支持以下Linux客户端系统：Oracle、Red Hat、SUSE、Centos、Asianux Consortium 、Canonical、Citrix、Debian、Novell；支持重复数据删除：内置重复数据删除功能，大大减少备份时间窗口，无需额外安装和配置，重复数据删除可随意在数据源端和备份服务器端进行配置；全局重删池最大支持64TB以上；支持对（物理机，VMware，Hyper-V，Linux）备份作业数据进行全局灵活的块级重复数据删除。支持源端，目标端，第三方设备等多种重删方式；支持虚拟机环境：在同一界面同时支持vmware和Hyper-V虚拟机环境，实现与虚拟机无关的脱机备份，支持vmdk的块级增量备份，拥有即时恢复功能，可实现对虚拟机实现即时恢复；支持虚拟机整机恢复和单个文件，和应用的细颗粒恢复，备份后自动验证每一个虚拟机备份的可恢复性，保证备份的可用性； 15.★安全： ⑴、为确保底层系统安全，配置TCM（Trusted Cryptographic Module）可信加密模块（于投标文件中必须提供相关证明材料，可以是产品彩页或产品功能截图）； ⑵、支持安全管理平台，控制台支持实时显示客户端的状态，支持多种虚拟化平台的同台管理，既在同一套管理平台上同时支持如Vmware，华为、华三、锐捷，微软等不同虚拟化平台虚拟机安全管理，客户端支持将扫描检测到的未知文件上报到管理控制台通过云引擎进行分析判断，同时对终端威胁情报进行全网共享（于投标文件中必须提供相关证明材料，可以是产品彩页、官网截图或产品功能截图）。 16.服务：提供原厂3年5x9售后支持服务，提供原厂基础安装服务。 17.显示屏：配置21.5寸液晶显示器。 18.配键盘鼠标。 19.内置中文服务器操作系统，5用户中文标准版数据库软件。 |
| 108 | 票务管理系统软件 | 1 |  | 套 | 包含模块：库存管理、售票管理、检票管理、财务结算、管理客户关系、管理后台、系统管理、报表查询、结算管理 |
| 109 | 平板电脑 | 1 |  | 台 | 10.8寸 麒麟990八核/6+64G存储/wifi版/前置800万后置1300万/10.8寸/2560*1600香槟金色 |
| 110 | 前沿幕 | 114 |  | ㎡ | 19×2×3:1×1(长×高×折比3×块)B1级防火阻燃处理（颜色参考：枣红） |
| 111 | 前沿幕衬里 | 38 |  | ㎡ | 19×2×1:1×1(长×高×折比1×块)B1级防火阻燃处理（颜色参考：同色） |
| 112 | 人声头戴式话筒 | 6 |  | 台 | ★1、双通道接收信号,采用微电脑CPU控制； 2、振荡方式: 锁相环频率合成(PLL syntheized)； ★3、频率范围：UHF 500MHz～980MHz； ★4、频率稳定性：<±10PPM； ★5、动态范围：>105dB； ★6、失真度:<0.5%@1KHz； ★7、灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB； 8、电源供应：DC:12V～15V； 9、音频输出：平衡输出 0～600mV,不平衡输出 0～300mV； 10、消耗功率：8W。 11、电源供应：3V（1.5V AA*2） 12、话筒耗电量：100mA ★13、载波频率：UHF 500MHz～980MHz 14、发射功率：高功率档 10dBm,低功率档 5dBm; 15、最大调制度：±45KHz 16、发射功率：10mW； 17、类型：动圈式 18、极性模式：单一指向性 19、频率响应：40Hz～18KHz； 20、话筒灵敏度：-43±3dB@1KH； ★21、所投产品需提供针对性对★参数带CNAS标识功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网或功能截图等）复印件加盖投标人公章 |
| 113 | 人声无线式话筒 | 6 |  | 台 | ★1、双通道接收信号,采用微电脑CPU控制； 2、振荡方式: 锁相环频率合成(PLL syntheized)； ★3、频率范围：UHF 500MHz～980MHz； ★4、频率稳定性：<±10PPM； ★5、动态范围：>105dB； ★6、失真度:<0.5%@1KHz； ★7、灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB； 8、电源供应：DC:12V～15V； 9、音频输出：平衡输出 0～600mV,不平衡输出 0～300mV； 10、消耗功率：8W。 11、电源供应：3V（1.5V AA*2） 12、话筒耗电量：100mA ★13、载波频率：UHF 500MHz～980MHz 14、发射功率：高功率档 10dBm,低功率档 5dBm; 15、最大调制度：±45KHz 16、发射功率：10mW； 17、类型：动圈式 18、极性模式：单一指向性 19、频率响应：40Hz～18KHz； 20、话筒灵敏度：-43±3dB@1KH； ★21、所投产品需提供针对性对★参数带CNAS标识功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网或功能截图等）复印件加盖投标人公章 |
| 114 | 三合一电脑灯 | 18 |  | 套 | 1、输入电压：AC100-240V,50/60H 2、光源：进口欧司朗480W灯泡或同档次或更优 3、控制信号：21/25CH/20/24CH 4、消耗功率：660W 5、产品参考尺寸：410*310*640mm 6、包装参考尺寸：450*350*680mm 7、参考净重：22KG 8、参考毛重：25KG 9、颜色盘：2个颜色盘 10、图案盘：1个固定图案片+2个旋转图案盘鲜果轮 11、显示：2.8寸触摸显示屏，可到转180度 12、固定图案盘：17个图案+白光 13、两个旋转图案盘：两个均为9个图案+白光 可拆卸图案旋转图案片直径：14.9mm,有效直径：10.mm 14、棱镜：3棱镜+雾化功能 15、出光角度：6-27度 染色最大角度：75度 16、调光：0-100线行调光 17、USB支持不通电的情况拨地址码，可做软件升级外置接口 18、水平：540度 解析度 8/16Bit 垂直：270度 解析度 8/16Bit 19、IP防护等级：IP20 |
| 115 | 三脚架 | 1 |  | 个 | 1、最大承重 : 15 kg 2、俯仰阻尼 : 1-6 水平阻尼 : 1-6 动态平衡 : 1-8 动态平衡分档钮 : 无 3、球碗直径 : 100 mm 4、自身重量 : 7.21 kg 5、温度范围 : -40℃ / +60℃ 6、俯仰角度 : +87° / -72° 7、水平仪 : 配备LED夜间使用灯 8、脚架材质 : 铝合金 9、最大高度 : 1780 mm 10、最小高度 : 690 mm 11、脚架管径 : 16 mm 12、脚架级数 : 2级3节 |
| 116 | 摄像机 | 1 |  | 台 | 1、参考重量：大约 2.0 kg（仅机身） 大约 4.5 kg（含寻像器、目镜、手柄遥控、BP-U35 电池、不含三脚架安装座的 SELP18110G 镜头、XQD 存储卡） 2、参考尺寸（宽 x 高 x 深）：158.9 x 245.2 x 247mm（不含突出部分的机身） 3、电源要求电源要求 DC 12.0V（交流适配器） 4、功耗大约 19W 5、录制格式： XAVC-I 模式：DCI4K 59.94P CBG，比特率 600Mbps，MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式：DCI4K 50P CBG，比特率 500Mbps，MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式：DCI4K 29.97P CBG，比特率 300Mbps，MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式：DCI4K 23.98P CBG，比特率 240Mbps，MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式：DCI4K 24.00P CBG，比特率 240Mbps，MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式：DCI4K 25P CBG，比特率 250Mbps，MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式：QFHD 59.94P CBG，比特率 600Mbps，MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式：QFHD 50P CBG，比特率 500Mbps，MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式：QFHD 29.97P CBG，比特率 300Mbps，MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式：QFHD 23.98P CBG，比特率 240Mbps，MPEG-4 H.264/AVC 6、成像设备（类型）：35 型单芯片 Exmor CMOS或同档次或更优 7、有效像素：17:9 4096 (H) x 2160 (V) 16:9 3840 (H) x 2160 (V) 内置光学滤波片ND 滤镜 8、线性可变 ND（1/4ND 至 1/128ND） 9、灵敏度（2000 lx，89.9% 反射率） 10、视频伽玛： T14（3840 x 2160/23.98P 模式 3200K） 11、ISO 灵敏度ISO 2000（S-Log3 Gamma D55 光源） 12、最低照度0.7 lx（+18dB,23.98P，快门关，ND 透明，F1.4） 13、信噪比57 dB (Y)（典型） 14、快门速度：1/3 秒至 1/9,000 秒 15、慢动作和快动作功能： XAVC-I 模式 3840x2160： 1 至 60 帧（59.94P、50P、29.97P、23.98P、25P） XAVC-I 模式 1920x1080:1 至 180 帧（59.94P、29.97P、23.98P）1 至 150 帧（50P、25P） XAVC-L 模式 3840x2160：1 至 60 帧（59.94P，50P，29.97P，23.98P，25P） XAVC-L 模式 1920x1080： 1 至 120 帧（59.94P、50P、29.97P、23.98P、25P） 16、白平衡预设：内存 A，内存 B(1500K-50000K)/自动追踪白平衡 17、增益：-3、0、3、6、9、12、18 dB、AGC 18、伽玛曲线：STD,HG,User,S-Log2, S-Log3 |
| 117 | 摄像机电池 | 2 |  | 块 | 85Wh容量，配备专业的 INFO 功能，此功能可在索尼充电器和摄录一体机等支持 INFO 功能的设备上显示剩余电量、所需充电时间、充电周期等信息 |
| 118 | 升降前檐幕吊杆机 | 1 |  | 台 | 1、电动5吊点吊杆机；荷载4KN（含杆自重）；升降速度0.30m/s；升降行程10m；重复定位精度±5mm；噪声不大于50dB(A)。 2、方便敷设电缆桥架 |
| 119 | 视频拼接处理器 | 1 |  | 套 | 1、主控是专业LED显示屏控制设备；具备强大的视频信号接收、拼接和处理能力，最大可接收1920*1200像素的高清数字信号；支持DVI和SDI数字接口，多路信号间无缝切换；支持拼接、缩放，最大支持3画面显示。具备6个千兆网口输出，单机可支持最宽8192像素，最高4096的LED显示屏。同时具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，可完美应用于高端租赁显示屏和小间距LED显示屏。 2、支持丰富的数字信号接口，包括2路DVI和1路SDI，1路HDMI 3、最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 4、最大带载390万像素，最高可达8192像素，最高4096像素点； 5、支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； 6、支持3画面显示，位置、大小可自由调节； 7、支持16种预置模式，可根据需求随时加载保存的预置参数； 8、双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 9、支持亮度和色温调节； 10、支持低亮高灰； 11、基于软件的各种不同应用场景，软件具有翻译功能，投标时若有，请提供翻译助手软件著作权证书复印件； 12、★为保证软件所需的安装环境、驱动是否正常工作，控制软件需具有环境自检功能，并提供 CNAS机构认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件； 12、★针对分级管理，控制软件可设置用户管理权限，精细化分级权限管理、分权操作，提供CNAS机构认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件； 13、★为保证产品的兼容性，接收卡与视频拼接处理器须为同一品牌。 14、供货时必须提供厂家针对该项目的供货证明以及售后服务承诺书原件，否则不予验收。 |
| 120 | 室内P1.875高清全彩色LED显示副屏 | 26.4 |  | ㎡ | 一、显示屏总体要求 采用室内P1.875高清全彩色LED显示屏，单块显示屏尺寸：2.5米×5.28米=13.2平方，设左右副屏总面积26.4平方。屏幕可任意组合播放文字、视频、动画及图片等信息，显示屏采用显示单元模组拼装而成，低亮高灰设计，屏幕整体是一独立封闭结构，外观造型美观，与周围环境风格相融洽。 1、LED封装方式SMD 1515； 2、像素点间距 1.875mm； 3、像素密度284444Dots/㎡； 4、像素构成1R1PG1PB； 5、单元板分辨率128*128=16384Dots； 6、驱动方式三十二扫（恒流）； 7、最佳视距1m~50m； 8、光电参数：白平衡亮度(cd/㎡) ≥650cd/㎡，视角(度)≥160/160(水平/垂直)，刷新频率(Hz)≥3000， 换帧频率(Hz) ≥50&60；LED理论寿命(H)≥100000，投标时若有，请提供有资质的检测机构出具的光电性能检测报告复印件。 9、拼接单元模组需采用无痕拼接技术或同档次或更优技术，整屏平整度≤0.1mm（1m内），整屏无拼缝无亮线（投标时若有，请提供有资质的检测机构出具的有效性能检测报告复印件）。 10、显示屏维护方式：模块、电源、接收卡完全前/后维护；； 11、包含不锈钢专用支架包边装饰,精密加工不锈钢安装支架，显示屏墙面的装饰装修 12、包含LED控制软件1套，投标时若有，请提供软件著作权证复印件。 ★13、电源：过流、过压、断路、短路保护，产品通过3C认证（投标时需提供证书复印件）。 ★14、LED显示屏通过3C认证，投标时提供证书复印件 ★15、供货时，必须提供厂家有效的供货证明书及售后服务承诺书原件，否则不予验收。 |
| 121 | 室内P1.875高清全彩色LED显示主屏 | 45.6192 |  | ㎡ | 一、显示屏总体要求 采用室内P1.875高清全彩色LED显示屏，单块显示屏尺寸：8.64米×5.28米=45.6192平方。屏幕可任意组合播放文字、视频、动画及图片等信息，显示屏采用显示单元模组拼装而成，低亮高灰设计，屏幕整体是一独立封闭结构，外观造型美观，与周围环境风格相融洽。 1、LED封装方式SMD 1515； 2、像素点间距 1.875mm； 3、像素密度284444Dots/㎡； 4、像素构成1R1PG1PB； 5、单元板分辨率128*128=16384Dots； 6、驱动方式三十二扫（恒流）； 7、最佳视距1m~50m； 8、光电参数：白平衡亮度(cd/㎡) ≥650cd/㎡，视角(度)≥160/160(水平/垂直)，刷新频率(Hz)≥3000， 换帧频率(Hz) ≥50&60；LED理论寿命(H)≥100000，投标时若有，请提供有资质的检测机构出具的光电性能检测报告复印件。 9、拼接单元模组需采用无痕拼接技术，整屏平整度≤0.1mm（1m内），整屏无拼缝无亮线（投标时若有，请提供有资质的检测机构出具的有效性能检测报告复印件）。 10、显示屏维护方式：模块、电源、接收卡完全前/后维护；； 11、包含不锈钢专用支架包边装饰,精密加工不锈钢安装支架，显示屏墙面的装饰装修； 12、包含LED控制软件1套，投标时若有，请提供软件著作权证复印件。 ★13、电源：过流、过压、断路、短路保护，产品通过3C认证（投标时需提供证书复印件）。 ★14、LED显示屏通过3C认证，投标时提供证书复印件。 ★15、供货时，必须提供厂家有效的供货证明书及售后服务承诺书原件，否则不予验收。 |
| 122 | 收线框 | 9 |  | 只 | 定制 |
| 123 | 手持检票机 | 4 |  | 台 | 1、操作系统 Andriod 8.1 2、CPU MT8735A Quad-core ARM Cortex-A53 MPCore TM，1.3GHz 3、内存 2GB/ LPDDR3 4、存储 16GB 5、屏幕 分辨率：720*1280 IPS屏 6、尺寸：5 inch 16：9 7、亮度 ：300 Nit 8、触摸方式：5点 电容屏，G+FF，硬度7H以上,防刮花 9、二维码扫描头 Honeywell3680/ 自带 10、摄像头 前置2.0MP，后置8.0MP ，后置带散光自动对焦 11、电池/续航 类型：可更换聚合物锂离子电池，容量： 3.8V/4000mAh 续航时间：7小时 12、听筒 内置听筒 x 1 13、充电指示灯 充电指示灯*1，充电为红色, 充满为绿, 低电量红灯闪烁 14、环境传感 环境光传感器 15、距离传感 距离传感器 16、WIFI WIFI 802.11(a/b/g/n) 频率2.4G+5G 双频WIFI 17、Bluetooth Bluetooth 4.0 (BLE) class1 传输距离：10m 18、4G全网通 自带 19、GPS 支持: GPS;捕获灵敏度:-160 dBm；冷启动时间 lt;60秒，热启动时间 lt;28秒，频率：0.25 Hz … 10 MHz (configurable) 20、NFC 支持ISO/IEC 下14443A、15693协议 21、机器接口 SIM卡槽*1，TF卡槽*1，microUSB2.0*1，∮3.5mm 标准耳机接口*1 22、加固性能 1.2m开机状态跌落+6级防尘+5级防水 |
| 124 | 竖条幕（侧幕） | 225 |  | ㎡ | 2.5×7.5×3:1×1(长×高×折比3×块)B1级防火阻燃处理（颜色参考：墨绿） |
| 125 | 数字调音台 | 1 |  | 台 | 一、功能要求： 1、32路信号输入（24路MIC、2组立体声、1组数字输入声卡/MP3+光纤）； 2、输入处理 -输入增益调节（电子增益）前级放大，高低通滤波，4段参数均衡，压缩器，噪声门，延时，输入通道声像平衡调节； 3、MIC输入采用数字增益调节； 4、+48V幻象电源（MIC通道独立打开关闭）； 5、内置3个9段图示均衡器（可任意插入1-16输入通道）； 6、输入输出EQ ON/OFF； 7、立体声返回输入； 8、通道参数快速拷贝功能； 9、各通道设有多功能菜单，静音按键，监听按键； 10、各通道均设有行程100MM电动推子，信号灯、峰值灯（22个电动推子）； 11、12路信号输出（立体声主输出,8路编组输出，2路辅助输出）； 12、输出处理 -高低通滤波，15段参数均衡，压缩器，延时，相位； 13、辅助输出（推子前，推子后）； 14、多轨多模式数字录音功能； 15、双排3色12段电平指示灯； 16、内置声卡（MP3、PC直接播放音乐）； 17、4个快捷场景调用模式，20个场景存储； 18、用户参数的存储与调用（可在PC端管理）； 19、内置4个DSP效果器； 20、7寸800*480高清触摸彩屏； 21、FX踏板开关接口； 22、光纤输入输出； 23、多操作系统操控软件（IOS系统， WINDOWS系统）中英文切换显示； 24、支持有线网口调节（或外接路由器无线调节）； 25、用户可自定义层，输出混合编辑功能； 26、参数锁定功能。 二、主要技术参数： 1、输入话筒/线路输入1 - 12 平衡，XLR插口； 2、输入灵敏度(XLR/TRS)：-60至+10db /-50至+20db； 3、电子增益：-32至+10db, 0.7步进； 4、最大输入电平(XLR/TRS)：+19db/+29db； 5、输入阻抗(XLR/TRS)：>5kΩ / >10 kΩ； 6、THD+N均一增益状态0db：0.0005%-89db(20-20KHZ,直接输出@0db 1KHZ)； 7、THD+N中等增益+30db：0.001-75db(20-20KHZ,直接输出@0db 1KHZ)； 8、输出电压：3V MAX； 9、耳机输出：7V 220欧； 10、输入4段全参量均衡：20-20kHz，+/-12db； 11、Q值0.3~15.0； 频段1：可选择Lshelf，PEQ； 频段2：PEQ； 频段3：PEQ； 频段4：可选择Hshelf，PEQ； 12、输入独立延迟：最大10ms； 13、输出15段全参量均衡：20-20kHz，+/-12db； 14、Q值0.3~15.0； 15、输出独立延迟：最大30ms； 16、压缩器： 开关：ON/OFF； 门槛值/比率 -50dBu至6dBu / 1:1至无穷； 冲击/释放 1ms -127ms / 1ms -127ms； 可插入9段图示均衡63、125、250、500、1k、2k、4k、8k、16k； Gain:+/-12dB； 17、控制： 18、推子：100mm电动； 18、网络：快速以太网 (100 Mb/s) 端口可利用 CAT5 线缆连接到一台电脑，用于通过 TCP/IP 控制调音台参数或连接到无线路由器 ( 接入点 )利用 iPad 上的应用来进行现场混音控制,Link 指示灯闪烁显示网络活动； 19、产品参考尺寸（L*W*H）：651*434*155(mm)。 |
| 126 | 数字音频处理器 | 1 |  | 台 | 一、功能要求： 1、★可视化反馈啸叫显示功能，有效抑制更多啸叫点的形成； 2、★内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码； 3、★全功能矩阵混音功能，内置专利性分量式矩阵调节功能； 4、★内置强大的DSP芯片工作，使系统更加稳定可靠； 5、支持PC、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制； 6、16路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口； 7、16路平衡式输出，采用凤凰插接口； 8、内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）、噪声消除（ANC）等主要算法； 9、输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡； 10、输出每通道：31段图示均衡及8段全参量均衡切换选择、延时器、分频器、限幅器； 11、内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能； 12、具有几十余种专业音频处理模块，比如；5段全参量均衡器，31段图示均衡器，高精准的压缩及限幅器，高灵敏的扩展及自动增益，分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等； 13、RS-485双向串行控制接口；可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-485设备，或接收第三方RS-485控制； 14、每个输入提供 + 48 VDC10 mA幻象电源； 15、可通过USB、WiFi、TCP/IP接口和控制设备连接； 16、支持8路逻辑输入/输出，4路电压输入控制（可接继电器或模拟可调电位器）的GPIO控制接口。 二、主要技术参数： 1、输入阻抗：平衡20KΩ，非平衡10KΩ； 2、输出阻抗：平衡100Ω，非平衡50Ω； 3、输入共模拟制比：≥78dB(1KHz)； 4、输出动态范围：112dBu； 5、频率相应：20Hz-20KHz(±0.5dB)； 6、信噪比：>90dB@1KHz 0dBu； 7、信道分离度：>100dB（1KHz）； 8、功耗：≤45W； 9、电源:AC110V/220V 50/60Hz； 10、产品参考尺寸（宽×深×高）:482mm×260mm×44mm； 11、参考净重：4.0KG。 |
| 127 | 双立杆话筒 | 2 |  | 台 | 一、功能要求： 1、本话筒极优良的指向性和宽广的动态范围，高灵敏度、高保真； 2、平直和低切选择功能、安需要可直接的去除无用的低频喷唛； 3、不论在录音棚、演播室或高声压的舞台环境下，也可获得丰满清晰的效果； 4、坚固的金属壳休，高技术的表面处理工艺。 二、主要技术参数： 1、类型：气相镀纯金大振膜电容传声器； 2、指向性：超心型； 3、频率响应：20Hz-20000Hz； 4、灵敏度：-40dB±2dB（0dB=1V/Pa at 1KHz)； 5、信噪比 ≥80dB； 6、输出阻抗：75Ω； 7、供电电压：DC48V。 |
| 128 | 双通道通话腰包 | 8 |  | 个 | ★1、双通道接收信号,采用微电脑CPU控制； 2、振荡方式: 锁相环频率合成(PLL syntheized)； ★3、频率范围：UHF 500MHz～980MHz； ★4、频率稳定性：<±10PPM； ★5、动态范围：>105dB； ★6、失真度:<0.5%@1KHz； ★7、灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB； 8、电源供应：DC:12V～15V； 9、音频输出：平衡输出 0～600mV,不平衡输出 0～300mV； 10、消耗功率：8W。 11、电源供应：3V（1.5V AA*2） 12、话筒耗电量：100mA ★13、载波频率：UHF 500MHz～980MHz 14、发射功率：高功率档 10dBm,低功率档 5dBm; 15、最大调制度：±45KHz 16、发射功率：10mW； 17、类型：动圈式 18、极性模式：单一指向性 19、频率响应：40Hz～18KHz； 20、话筒灵敏度：-43±3dB@1KH； ★21、所投产品需提供针对性对★参数带CNAS标识功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网或功能截图等）复印件加盖投标人公章 |
| 129 | 台唇补声扬声器 | 4 |  | 只 | 一、功能要求： 1、返送音箱是让舞台上的主持或者演讲者、演出者可以清晰的听到他们自己的声音； 2、此款返送音箱为多用途音箱，采用多用途结构箱体设计，满足各场所扩声需求； 3、舞台返送音箱最重要的是覆盖角度的均匀性以及中音的清晰度，最大限度的优化中音特性，以便满足舞台声场的均匀性，平滑的频响曲线保证较大的传声增益； 4、适用范围：有舞台的 报告厅、宴会厅、会议室、以及有乐队演出和歌手演出的音乐餐吧可做主扩、补声、返送等。 二、主要技术参数： 1、系统类型：单12寸二路二单元全频； 2、高音单元：34芯钛高音×1； 3、低音单元：12寸低音×1； 4、额定功率：300W； 5、阻抗：8Ω； 6、系统推荐功率：400W； 7、峰值功率：1000W； 8、频率响应：60Hz-17KHz(±3dB) 1watt@1m； 9、灵敏度：90dB /W(lm)； 10、最大声压级：95dB MAX； 11、分频点：12dB/Octave 1900Hz； 12、吊挂硬件：20xM8吊点、底托； 13、材质：高强度中纤板； 14、表面处理：高强度黑色点漆； 15、颜色参考：黑色； 16、参考箱体尺寸：382×633×345mm（W×H×D)； 17、参考净重：18kg/只。 |
| 130 | 台上机械控制设备 | 1 |  | 套 | 1、WTK-17控制器；17路控制，点控：可在控制台分别点控吊杆上行和下行,具有上下限位保护。 2、运行方向指示；电源总控保护功能；17路总控；17路分控；单路输出3kw；具有相序保护功能，豪华版；分体式。 |
| 131 | 调光、直通柜底座支架 | 2 |  | 套 | 配套支架 |
| 132 | 调光柜接入电缆 | 2 |  | 条 | 1、WDZ-YJE-3*6mm2 ★2、规格：100米 |
| 133 | 外置发送盒 | 13 |  | 套 | 1、高清发送器，具备强大的视频信号接收能力，支持DVI、HDMI高清信号输入；最大可接收1920*1200像素的高清数字信号，同时4个千兆网口输出，单卡可支持最宽4096像素，或最高2560像素的大屏。 2、支持HDMI 和DVI视频信号输入及HDMI信号LOOP输出； 3、输入分辨率：最大1920*1200像素， 支持分辨率任意设置； 4、单卡最大带载面积：230万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； 5、4个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接； 6、双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联； 7、支持多发送器任意拼接级联，严格同步； 8、支持亮度和色温调节； 9、支持低亮高灰； 10、支持HDCP； |
| 134 | 网络机柜底座支架 | 2 |  | 套 | 配套支架 |
| 135 | 网络接插件 | 80 |  | 套 | Cat6屏蔽，8p8c网线接头 |
| 136 | 网络型可编程中央控制主机（16串口） | 1 |  | 台 | 1、采用先进的集成技术，提供高速准确的集中控制环境、开放式的用户编程界面，可完成各种复杂的控制接口编程；拥有多种控制端口（RS232、RS485、Ethernet），含IR（红外）、I/O（数字输入/输出）、RELAY（弱电继电器）、COM口等。 2、功能要求： (1)采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态； (2)采用最新ARM多核处理器，处理速度最高可达900MHz，内存≥512M， Flash闪存≥8G。 (3)★面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。（可选） (4)完全可编程，开放式的接口； (5)采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。 (6)主机具备8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号。 (7)支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 (8)主机具备8路独立可编程IR红外发射口，内置红外学习器，可以支持对周边所有红外设备（如：DVD/TV）的控制，且单个红外接口可以同时连接控制多个不同设备，可以做RS232串口转发； (9)主机具备8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路。 (10)主机具备8路弱电继电器控制接口。 (11)★前面板具有设备状态指示灯和电源指示灯，具备至少8路RS232/485/422通讯指示灯，8路红外数据通讯指示灯。 (12)支持网络通讯：NET，LINK ，TCP/IP三种网络通讯方式； (13)支持USB2.0接口，可上传或下载程序； (14)★支持大型组网集中管理；支持多会议室互控，远程上传和维护程序； (15)支持多台IOS平台（iPhone/ipad）、安卓平台等移动设备终端通过wifi与主机通讯，具备pc端触控软件通过windows平台进行控制； (16)★支持多媒体电脑控制，可以控制视频播放暂停、音量大小、PPT演讲翻页等等。 (17)提供开放式的C语言可编程控制平台、人性化的中文操作界面和交互式的控制结构。 (18)★支持双机热备份，可实时检测主机和备份机的工作状态，实现主从机的自动切换。 (19)★远程集中智能管控，系统可跨网络通讯。 (20)★支持定时预约功能，可预约每天某时间打开关闭设备。 (21)支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。 (22)主机具备1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 (23)★支持无线语音控制，实现人机语音智能互动； (24)★可实时控制会议室内设备，并监测设备控制状态；可实时监测应用环境中的温度，湿度，PM2.5； 3、主要技术参数： 1）处理器：ARM架构微处理器，主频高达900MHZ 2）存储器：512M DDR3 RAM，8 GByte Flash 3）串口端口：8个终端模块，支持RS-232，RS-485及RS-422信号 4）红外IR端口：8个终端模块，16PIN排针 5）I/O端口：8个终端模块，带保护电路，支持 0-5V 数字输入信号 6）弱电继电器端口：8个终端模块，16PIN排针，常开型独立继电器 7）NET端口：1个终端模块，4PIN排针，支持NET控制总线 8）封装方式：金属机箱，支持机架安装 9）输入电源：～110-240V 50-60Hz 10）软件：中英文界面 11）温度：储存、使用温度: -20°~ +70°C； 12）湿度：储存、使用湿度:10% ~ 90%； 13）参考尺寸(L x W x H)：484×280 ×88mm，2U高度 14）参考重量：4Kg 15）电源功耗：10W |
| 137 | 文件服务器 | 1 |  | 台 | 一、技术参数配置： ★1.CPU：Intel Core I7-10700处理器或以上； ★2.主板：因特尔Q470系列主板； ★3.内存：8G BDDR4内存，提供双内存槽位； ★4.硬盘：配置512G 固态盘 ★5.显卡：集成显卡或以上； 6.网卡：集成千兆网卡； ★7.外观：配置 23.8寸广视角全高清FHD液晶显示屏(1920x1080)，窄边框设计，具备亮度调节物理按键； 8.显示器具备低蓝光护眼功能且官网可查； 9.音频设备：双立体声2W*2杜比音箱； 10.电源：150W 节能电源； 11.底座：小仰角（-5～45度）多功能底座，支持屏幕俯仰、高度调整等； ★12.外设 ：USB键盘及光电鼠标，支持键盘开机功能； 13.接口: 6个USB 3.2 接口、1个USB Type-C、 DP视频接口，多合一读卡器； ★14.机箱：显示器与主机一体化设计，具备顶置提手，侧置物理按钮； 15.智能USB管理功能：配置BIOS底层集成智能USB技术（实现对外接存储设备管理），仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，防止U盘病毒入侵及数据非法拷贝； 二、软件要求 为响应国家网络安全法的政策要求，保障电脑主机信息安全，本项目需配备正版终端威胁防御系统，系统要求： 1、系统支持全中文界面，B/S架构，管理员只需通过浏览器登录控制中心，即可对系统进行管理； 2、 ★客户端支持WindowsXP、Windows 7、Windows 10、Windows2003、Windows2008、Windows2012等32位/64位微软操作系统，同时应支持Centos、Redhat、Ubuntu等Linux操作系统以及中标麒麟、银河麒麟等国产操作系统； 3、★客户端安装后占用小于30MB存储资源，病毒库小于3MB，日常内存占用小于10MB，有效节省PC或Server资源；（必须提供功能界面截图） 4、支持本地上传客户端升级包或https/ftp远端同步方式更新客户端，可根据不同网络环境提供在线获取和隔离网获取相应工具； 5、★支持单个或多个客户端不同管理中心的平滑迁移，迁移过程自动完成，无需手动添加客户端； 6、控制中心支持全网、分组、标签等方式指定某些客户端定制特殊策略，特殊策略包括文件实时监控、恶意行为监控、下载保护、系统加固、软件安装拦截、浏览器保护、黑客入侵拦截、恶意网站拦截等； 7、支持网络准入功能，支持标准802.1x协议，通过与支持该协议的交换机联动，实现有线局域网网络准入； 8、★支持敏感数据防泄漏，支持敏感信息检查，针对终端存储的word、pdf、Excel、文本文件等进行全盘关键字检查，对含有制定关键字的文档进行禁止发送、禁止打印、禁止拷贝等管控；（投标时必须提供功能界面截图） 9、★要求对流行病毒的检测能力必须超过98%的检出率，超过98%的清除率，小于0.1%的误报率； 10、支持对webshell后门进行扫描检测 , webshell后门库数量大于90000条； 11、★支持非法外联监控，实时检测内部网络用户通过调制解调器、ADSL、双网卡等任意连接设备非法外联互联网行为，支持报警、断开网络、自动重启等管控措施；（投标时必须提供功能界面截图） 12、支持终端防火墙功能，支持包括但不限于通过协议（TCP、UDP、ICMP、IGMP、GGP、PUP、IDP、ND、ESP、AH、RDP、GRE、SKIP、RAW），端口号，IP地址、进出口方向等控制规则对终端进行防护，从网络层保护终端安全； 13、须提供光盘介质，贴有正版序列号，支持电话查询真伪。 |
| 138 | 无线路由器 | 1 |  | 台 | 8口有线端口，双频无线 |
| 139 | 无线通话腰包 | 8 |  | 个 | 1.配合TF-2400及MDS-240使用 2.采用三节五号电池供电，可工作3-5小时 3.音量调节 4.麦克风开关 5.电源开关 6.360°旋转天线 7.五个BK-1200无线腰包可独立构成通话小系统，无需其它主机。 8.TF-2400可选433MHz频率，获得更远通话距离。 |
| 140 | 无线转换器 | 2 |  | 台 | 1.TF-2400为无线转接箱采用2.4G频率，全双工通话模式。 2.使用时需通过两线制（三芯卡侬接口）或四线制（RJ-45接口）连接至其它二/四线设备，为其扩展无线通道。 3.TF-2400可为现有有线设备简单增加无线功能，具有使用方便，造价低的特点。 4.每台TF-2400可带四个BK-1200无线腰包。 5.TF-2400本身不具备耳麦接口。 6.多套TF-2400可同时、同地工作。 7.有线连接电缆最长可达1000米。 8.无线工作距离为空旷地带150米。 TF-2400可选433MHz工作频率，获得更远通话范围。 如需无线Tally功能，可选配TX-08无线Tally设备。 |
| 141 | 舞台灯光扁平电缆 | 4 |  | 条 | 1、低烟无卤扁平电缆，与3芯、5芯DMX512信号线、超5类、6类屏蔽网线组合 ★2、规格：100米 |
| 142 | 舞台灯光铜芯护套电线 | 25 |  | 条 | 1、低烟无卤WDZ-BYJ-2.5mm2 ★2、规格：100米单线 |
| 143 | 舞台灯光铜芯护套电线 | 25 |  | 条 | 1、低烟无卤WDZ-BYJ-4mm2 ★2、规格：100米单线 |
| 144 | 舞台接口箱 | 1 |  | 台 | 1、32路话筒/线路输入、16路模拟输出、4组（8通道）AES输出； 2、通过Dante音频网络与CL调音台冗余备份连接，最多可同时连接4台CL调音台，并通过增益补偿功能，可实现各调音台独立话放增益调节。 |
| 145 | 舞台口条幅屏 | 7.65 |  | ㎡ | 1、点间距4.75mm，像素点：44321点/㎡ ，单元板尺寸：304mm*152mm 单元板分辨率：64*32； 2、整屏尺寸：12.76m(宽)x0.6m(高)=7.65㎡，整屏分辨率：2688点(宽)x128点(高)=344064点； 4、控制方式：恒流控制 6、扫描方式: 1/4扫。 7、驱动器件： MBI5041或同档次，芯片内建PWM 8、驱动方式：恒流 9、帧频：≥60Hz 10、刷新频率：≥75Hz 11、亮度：≥800cd/m2 12、平均无故障时间：≥5000小时 13、寿命：≥10万小时 14、平整度：任意相邻像素间≤0.5mm，模组拼接间隙＜1mm， 15、均匀性：像素光强、模组亮度均匀 16、盲点率：＜0.0001，最佳视距: 3-150米。 ★17、开关电源：200W，过载保护/短路保护。为保证产品质量，投标时需提供开关电源的3C认证复印件。 27、钢结构内框:LED显示屏专用铝型材;支撑钢结构必须采用国标材料，不可采用非标,需做好防锈处理；。 28、两相三线铜芯线（2.5平方电线）；国标超五类网线、纯铜线；线管配套。 |
| 146 | 舞台栅顶钢结构 | 1 |  | 项 | 1、吊顶梁5道，拐角梁2道，带检修马道吊顶梁10#槽钢双拼或100*100方通，L=10米共5道 2、拐角梁10#槽钢L=10米共2道，带检修马道横向1道L=20米，纵向7道L=10米，马道宽0.6-0.8米。 3、马道材料6#槽钢、5#角钢、20*40方通，所有材料防锈处理，刷哑光面漆 |
| 147 | 氙气追光灯 | 2 |  | 套 | 1、额定电压：AC1100-240V 50/60Hz 2、额定功率：3000W 3、保险丝：28A 4、灯泡规格：HMI 3000W 5、可选色温：3200K/ 6000K 6、显色指数：Ra>92 7、控制模式：手动操作 8、特性：此灯具光效高、射程远、散光分布合理 |
| 148 | 限位装置 | 16 |  | 个 | 定制 |
| 149 | 星光级高清红外半球网络摄像机 | 4 |  | 台 | 1、400万像素 2、图像分辨力≥1000TVL; 3、信噪比≥60dB; 4、最大亮度鉴别等级≥10级; 5、静态场景，相同图像质量下，使用H.264/H.265编码格式开启智能编码高级模式与基础模式相比，码率可节省码流85%; 6、具有人脸抓拍、场景变更侦测、虚焦侦测、客流量统计功能; 7、样机和客户端之间用300m网线连接，在客户端连续发送1000个数据包，重复测试3次，丢包数应小于1个; 8、高低温-38℃~+59℃; 9、摄像机的几何失真应≤5%; 10、最大可同时支持32路用户在线 |
| 150 | 悬吊式电容话筒 | 8 |  | 台 | 一、功能要求： 1、本话筒极优良的指向性和宽广的动态范围，高灵敏度、高保真； 2、平直和低切选择功能、安需要可直接的去除无用的低频喷唛； 3、不论在录音棚、演播室或高声压的舞台环境下，也可获得丰满清晰的效果； 4、坚固的金属壳休，高技术的表面处理工艺，确保了产品专业品质。 二、主要技术参数： 1、类型：气相镀纯金大振膜电容传声器； 2、指向性：超心型； 3、频率响应：20Hz-20000Hz； 4、灵敏度：-40dB±2dB（0dB=1V/Pa at 1KHz)； 5、信噪比 ≥80dB； 6、输出阻抗：75Ω； 7、供电电压：DC48V。 |
| 151 | 烟机 | 2 |  | 台 | 1、电压:AC 220V-240V 50/60Hz 2、限流保险:5A/250V 3、功率:600W 4、油桶容积:1.7L 5、风扇角度:可调 6、输出风力调节:支持 7、DMX-512:支持 8、控制器:液晶控制器LCDoontroller、遥控 9、产品参考尺寸: 46*32*30CM 10、包装参考尺寸: 52*40*45CM (带航空箱 ) 11、参考净重:17.80kg 12、参考毛重:30kg |
| 152 | 烟油 | 2 |  | 箱 | 1、4.5L/瓶，4瓶/箱； 2、参考毛重：18.5kg ； 3、包装参考尺寸：43*23*28cm。 |
| 153 | 以太网控制信号线缆 | 23 |  | 束 | 1、RVVP4*1.0mm2 ★2、规格：100米束 |
| 154 | 音频接插头 | 1 |  | 批 | 3.5mm音频插头30个，6.5mm音频插头40个,音箱接线端子26个，莲花插头30个，卡侬插头50个，NL4欧姆接头32个 |
| 155 | 音箱护套线 | 5 |  | 条 | 1、RVV2*2.5 ★2、规格：100米单线 |
| 156 | 音箱护套线 | 5 |  | 条 | 1、RVV4*2.5 ★2、规格：100米单线 |
| 157 | 有源天线/功率分配设备 | 4 |  | 台 | 一、功能要求： 1、这是一款覆盖范围全面的UHF天线分配器，它的传输信号是从一个发射天线传输到多个接收机上，是一个多频道系统； 2、空旷环境有效距离可达200-400米（视环境变化而定）； 3、能很快的释放RF信号到接收器上； 4、建立DC分配器, 以提供四个DC 12V 四个电源输出：12V/600~1000mA的电源供应给接收机； 5、单独可以提供四个无线接收机后背板； 6、提供使用2~4台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多頻道系统，共用一对天线，以简化天线装配工程，提升接收距离及效能； 7、采用高动态低难讯之主动元件及主动回馈稳流偏压的最新设计，具有超低內调失真特性，能在多頻道同时使用排除混頻干扰，其输出增益约等于1； 二、主要技术参数： 1、频率范围：500-900MHz； 2、输入截断点：+22dBm； 3、噪声比：4.0dB ； 4、增益：+6-9dB； 5、输出阻抗：15dB min； 6、阻抗：50Ω 指向； 7、频宽：300MHz； 8、插座：TNC female； 9、电源供应：100-240V/50/60Hz； 10、电源消耗：170mA ； 11、主机参考尺寸:（L×W×H）480*200*45mm |
| 158 | 有源指向性天线 | 4 |  | 套 | 1、接头类型: BNC, 插孔 2、阻抗: 50 Ω 3、电源要求: 来自同轴连接的 10 至 15 伏直流偏移, 75 mA 4、接收模式(3 dB 波束宽度): 70 角度 5、三阶过载交截点 (OIP3): >30 dBm 6、天线增益 (在轴): 7.5 dBi 7、信号增益 ±1 dB: 8、可切换 Active: +12 dB, +6 dB Passive: 0 dB, -6 dB 9、射频信号过强指示灯阈值: -5 dBm |
| 159 | 匀速对开底幕机 | 1 |  | 台 | 拉幕最大牵引力：150N；拉幕行走速度：0.35m/s；左右限位保护。制方式：电动对开，轨道尺寸：10.5m(宽)×2 |
| 160 | 阵列低频扬声器 | 2 |  | 只 | 一、功能要求： 1、两路内置分频处理全频远程线性阵列音箱设计或同档次或更优设计，具有高清晰度和高声压级的特点，同时覆盖精确、声音准确，可以再现优美的声色； 2、采用两只高灵敏度的8寸低音和一只44芯高音，该系统采用先进技术，使低音和高音保持等声压输出，超薄音箱设计，而单只音箱高音垂直角度只有1°，可使声音稳定地传得更远距离，当多只音箱紧密连接阵列起来，音箱间的声音损耗可降到最低； 3、箱体采用多层复合夹板，特殊喷涂制作，多年的专业喷漆处理工艺，高雅的色漆调配，配合专业的铝合金吊件，使用灵活方便； 4、吊挂系统采用最新人体工程学和机械设计，使整个系统安装快捷及保证安全。高效率，高性能的系统,梯形箱体设计，美观大方轻巧,组合插件齐全（带钢丝保险绳）,安装巧妙方便，运输便捷,良好瞬态响应及明亮透彻的质感,改良的散热结构,波阵面声学线性设计,与低频扬声器配合使用,可由2至16个扬声器组成阵列； 5、适用场地：体育场馆、中小型演出系统,剧院、音乐厅、演艺中心、会议中心等。 二、主要技术参数： 1、额定功率：400W； 2、阻抗：8（Ω）； 3、灵敏度：113dB /W(lm) ； 4、频响范围：50Hz-20KHz(±3dB) 1watt@1m ； 5、最大声压级：127dB MAX ； 6、覆盖角：-6dB 90°（H）x 10°（V）； 7、系统推荐功率： 600W 8、峰值功率：1600W 9、分频点： 12dB/Octave 2500Hz 10、单元配置：2x8″低音单元 51芯音圈，156磁； 1x44芯高音单元 44芯音圈，1″口径， 11、箱体颜色参考：黑色； 12、音箱材质及表面处理：高强度桦木夹板，高强度金砂漆； 13、音箱铁网：梅花型多孔钢网内衬防尘棉； 14、吊挂配件：组合吊挂 ，接线方式：2 x NL4 Speakon； 15、箱体参考尺寸： 225H×650W×410D（单位：mm） ； 16、参考重量：20.8kg/只 。 |
| 161 | 阵列全频扬声器 | 4 |  | 只 | 一、功能要求： 1、两路内置分频处理全频远程线性阵列音箱设计或同档次或更优设计，具有高清晰度和高声压级的特点，同时覆盖精确、声音准确，可以再现优美的声色； 2、采用两只高灵敏度的8寸低音和一只44芯高音，该系统采用先进技术，使低音和高音保持等声压输出，超薄音箱设计，而单只音箱高音垂直角度只有1°，可使声音稳定地传得更远距离，当多只音箱紧密连接阵列起来，音箱间的声音损耗可降到最低； 3、箱体采用多层复合夹板，特殊喷涂制作，多年的专业喷漆处理工艺，高雅的色漆调配，配合专业的铝合金吊件，使用灵活方便； 4、吊挂系统采用最新人体工程学和机械设计，使整个系统安装快捷及保证安全。高效率，高性能的系统,梯形箱体设计，美观大方轻巧,组合插件齐全（带钢丝保险绳）,安装巧妙方便，运输便捷,良好瞬态响应及明亮透彻的质感,改良的散热结构,波阵面声学线性设计,与低频扬声器配合使用,可由2至16个扬声器组成阵列； 5、适用场地：体育场馆、中小型演出系统,剧院、音乐厅、演艺中心、会议中心等。 二、主要技术参数： 1、额定功率：400W； 2、阻抗：8（Ω）； 3、灵敏度：113dB /W(lm) ； 4、频响范围：50Hz-20KHz(±3dB) 1watt@1m ； 5、最大声压级：127dB MAX ； 6、覆盖角：-6dB 90°（H）x 10°（V）； 7、系统推荐功率： 600W 8、峰值功率：1600W 9、分频点： 12dB/Octave 2500Hz 10、单元配置：2x8″低音单元 51芯音圈，156磁； 1x44芯高音单元 44芯音圈，1″口径， 11、箱体颜色参考：黑色； 12、音箱材质及表面处理：高强度桦木夹板，高强度金砂漆； 13、音箱铁网：梅花型多孔钢网内衬防尘棉； 14、吊挂配件：组合吊挂 ，接线方式：2 x NL4 Speakon； 15、箱体参考尺寸： 225H×650W×410D（单位：mm） ； 16、参考重量：20.8kg/只 。 |
| 162 | 阵列全频扬声器 | 2 |  | 只 | 一、功能要求： 1、采用双12寸次低音音箱,独特的多层导音板设计，宽大厚重的箱体，能获得远射程的强劲低频效果； 2、人性化设计，箱体底部及背部分别装有后拉手，方便现场移动搬运； 3、与线性阵列音箱结合使用，可以在大型厅堂、户外演出等场合，演绎完美的听觉享受，带来震撼的声场效果。 二、主要技术参数： 1、额定功率：500W； 2、阻抗：4Ω； 3、灵敏度：110dB（1w/1m)； 4、单元配置：2x12″低音单元 75芯音圈，170磁 5、频率响应：50Hz-2000Hz(±3dB) 1watt@1m ； 6、最大声压级：132dB； 7、系统推荐功率：1200W 8、峰值功率：2000W； 9、箱体颜色参考：黑色； 10、音箱材质及表面处理：高强度桦木夹板，高强度金砂漆； 11、音箱铁网：梅花型多孔钢网内衬防尘棉； 12、吊挂配件：组合吊挂 ，接线方式：2 x NL4 Speakon； 13、箱体参考尺寸：412H×650W×560D（单位：mm）； 14、参考重量：42kg/只。 |
| 163 | 智能物联网调光/直通两用柜 | 1 |  | 台 | 1、网络控制： 云端、人工智能物联网技术，智能系统：系统自带灯光设备智能管理平台 2、监控系统：独立的监控系统，远程监控、远程设置和修改工作参数 3、传输协议： DMX512、RDM、CAN、ART-net、WIFI 4、备份系统：动态热备份，无间断自动切换 5、识别系统：终端任意负载能自动识别配对实现调光或直通 6、调光曲线：＞10条;触发精度：不低于4096;功率模块：调光、直通、混合模块 7、液晶显示：不少于10寸触摸屏;电流上升：320μs—500μs 8、散热系统：智能风扇;智能保障：最后场景记忆、供电输入自动补偿、过载短路保护、三相平衡检测 9、主要技术参数;供电：190V-240V（A B C to N）；49Hz-65Hz 10、工作温度：0℃-40℃;额定功率：不少于3KW;输出回路：不少于96 |
| 164 | 中控主机编程软件 | 1 |  | 套 | 1、中控主机编程软件，全开发式的编程方式，模块化的控制接口调用，方便用户编程复杂逻辑的中控事件。 2、功能要求： (1)全开发式编程，支持COM/IR/GPIO/RELAY等不同控制端口设定命令。 (2)支持高于2000条以上控制指令，便于复杂环境使用。 (3)支持在线编程或者离线编程，通过网络可上传或者下载工程。 (4)支持模块化事件设置，方便用户编程调用。 |
| 165 | 专业存储卡 | 2 |  | 块 | 240G存储卡，读:440M/S 写:400M/S |
| 166 | 专业声卡 | 1 |  | 台 | 专业声卡 |
| 167 | 专用鹅颈话筒 | 11 |  | 台 | 一、功能要求： 1. ★金属面板设计，整体高档庄重，符合现代审美标准； 2. 驻极体超心形指向性话筒； 3. ★话筒头部带发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色； 4. 超强抗手机干扰能力； 5. 低阻抗的平衡音频输出； 6. 可广泛应用于会议、演讲、教学等各种场合。 二、主要技术参数： 1、类型：电容式； 2、频率响应：20Hz-20kHz 3、供电方式 48V幻象供电 48V 4、待机电流：2.4mA 5、工作电流： 6.6mA 6、音频输出：卡农公座 x 1, 7、外部尺寸参考：（L×W×H）底座：184×124×52mm 8、鹅颈咪管： 420mm 9、重量参考：底座：0.53 kg 鹅颈咪管： 0.07kg |
| 168 | 阻燃铜芯护套电缆ZR-RVV3*2.5mm2 | 1 |  | 条 | 1、ZR-RVV3*2.5mm2 ★2、规格：100米 |
| 169 | 阻燃硬塑料管 | 4 |  | 根 | 1、PVC20 ★2、规格：100米 |
| 170 | 阻燃硬塑料管 | 1 |  | 根 | 1、PVC80 ★2、规格：100米 |
| 171 | 阻燃硬塑料管PVC20 | 2 |  | 根 | 1、PVC20 ★2、规格：100米 |
| 172 | 阻燃硬塑料管PVC25 | 1 |  | 根 | 1、PVC25 ★2、规格：100米 |
| 一、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| ★交付使用时间及地点 |  |  | 交付使用时间：自合同签订之日起30日内全部交清货物。 交货地点：采购人指定地点。 交货方式：现场交货 |  |  |
| ★质量保证期 |  |  | 整个项目质量保证期：2年（自最终验收合格之日算），分项货物有要求按分项要求。在质保期内设备运行发生故障，中标人必须免费提供维修服务。投标人投标时必须承诺对本项目设备提供终身服务，保修期外的服务费用由采购人和中标人另行商议。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 合同签订后15日内，甲方向乙方支付合同价款30%预付款（乙方须先提供相应合法发票）；交货验收合格后，乙方开具合法发票给甲方，甲方收到发票后在20个工作日内一次性付清尾款（合同价款70%）。 |  |  |
| 履约保证金 |  |  | 合同签订之前，乙方按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金，履约保证金在乙方按合同履约完毕（质保期满后）后五个工作日内无息返还。 |  |  |
| ★售后服务要求 |  |  | 1、免费送货上门，免费安装调试，提供必要的零配件或备件供应。 2、投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”。 3、要求中标人对采购人的服务通知，紧急故障处理：必须在4小时之内赴现场处理，不需要更换备件的条件下应在12小时内解除故障，需要更换备件时应在24小时内解除故障。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | ★1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 ★2、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 ★3、严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（原件备查）并加盖投标人公章，否则投标无效； 4、执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认定。 ★5、采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，投标人所投产品必须从其规定。 ★6、本分标核心产品为第121项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |

# 第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西壮族自治区妇女儿童活动中心舞台设备采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 3 | 投标保证金：详见本项目公开招标公告。 实际交纳的保证金按上述要求，否则视为未交纳保证金。 |
| 4 | 现场踏勘：详见第二章采购人的特殊要求及说明。 |
| 5 | 演示时间及地点：无。 |
| 6 | 答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清； 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者本中心提出书面询问、质疑。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人；本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制并加密投标文件。 |
| 9 | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 10 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 11 | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
| 12 | 投标文件的上传和提交：本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“政采云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 13 | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
| 14 | 投标截止时间及地点： 2021年10月29日上午10时整，南宁市朝阳路63号广西壮族自治区政府采购中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 15 | 开标时间及地点：2021年10月29日上午10时整，南宁市朝阳路63号广西壮族自治区政府采购中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 16 | 评标方法及评定标准：综合评分法 |
| 17 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 19 | 付款方式：见招标项目采购需求。 |
| 20 | 投标文件有效期： 六十日。 |
| 21 | 本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（七）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲7.投标截止时间前三天，购买招标文件的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已购买招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

（八）询问、质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、本中心提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、本中心提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人或者本中心的质疑答复不满意或者采购人、本中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

①质疑联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购中心监督部   0771-5309287

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购监督管理处   0771-5331544

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标办法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1、投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者本中心答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5、本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。（必须提供）

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件（格式见第六章)（必须提供）；当法定代表人参加投标时，仅需提供法定代表人的身份证扫描件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（如有）；

（9）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（12）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。

（18）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）

2.2技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟，必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章，必须提供）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章，必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章，必须提供），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有服务内容完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1. 投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式提交。

3. 投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上或本中心财务处（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

本项目保证金事宜请联系本中心财务处（电话：0771-2501693，地址：南宁市园湖南路2-60号）。

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起五个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。

4. 中标人应在中标通知书发出之日起二十五日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在政采云系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其在线更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）带“▲”项目采购需求中内容项目发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

6.其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

7.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

本中心按招标文件规定的时间、地点通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（二） 开标程序：

1.电子开标会由本中心主持

2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,由政采云系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（一）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（二）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530011

通讯地址：广西南宁市朝阳路63号

电    话：0771-5313050            传    真：0771-5309311。

# 第四章  评标方法及评定标准

评标方法及评定标准

一、评标原则

(一) 评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.报价分…………………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标产品生产企业或服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标产品生产企业或服务提供企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》；

投标产品生产单位或服务提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人应当提供该通知规定的投标产品生产单位或服务提供单位属于残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。

（2）以满足采购文件要求的最低评标价为30分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分。

2、技术分………………………………………………………………………………………28分

（1）基本分（满分8分）

完全满足招标文件要求的得8分。非★号技术参数负偏离，有一项的得6分，有两项的得4分，有三项的得2分，有四项或四项以上的得0分。

（2）货物性能分（满分10分）

根据各投标人的产品技术参数、性能指标及配置，由评委在打分前集体讨论确定各投标人所属；根据各投标人的产品技术参数、性能指标及配置，由评委在打分前集体讨论确定各投标人所属档次，并由评委在各档次内独立打分。

一档：技术参数满足采购文件要求，带★号技术参数有1项优于采购文件要求，非★号技术参数至少（含）1项优于采购文件要求，且获得评委组一致认可的，进入一档（2分）。

二档：技术参数满足采购文件要求，带★号技术参数有2项优于采购文件要求，非★号技术参数至少（含）1项优于采购文件要求，且获得评委组一致认可的，进入二档（4分）。

三档：技术参数满足采购文件要求，带★号技术参数有3项优于采购文件要求，非★号技术参数至少（含）2项优于采购文件要求，且获得评委组一致认可的，进入三档（6分）。

四档：技术参数满足采购文件要求，带★号技术参数有4项优于采购文件要求，非★号技术参数至少（含）2项优于采购文件要求，且获得评委组一致认可的，进入四档（8分）。

五档：技术参数满足采购文件要求，带★号技术参数有5项或更多参数优于采购文件要求，非★号技术参数至少（含）3项优于采购文件要求，且获得评委组一致认可的，进入五档（10分）。

(3)产品证明分（满分10分）

1）所投音频系统厂家具备全国质量检验稳定合格产品证书（证书含专业工程音响、无纸化远程视频会议、公共广播系统、AVC互联互通智慧平台、会议与控制系统、灯光照明系统等字样）提供有效证书复印件并加盖投标人公章，得2分，否则不得分。

2）所投音频系统厂家具备全国产品和服务质量诚信示范企业（证书含专业工程音响、无纸化远程视频会议、公共广播系统、AVC互联互通智慧平台、会议与控制系统、灯光照明系统等字样）提供有效证书复印件并加盖投标人公章，得2分，否则不得分。

3）LED显示屏生产厂家具有：钢结构工程承包叁级及以上资质、电子与智能化专业承包贰级及以上资质的，提供有效证书复印件并加盖投标人公章，每项得2分，否则不得分，满分4分。

4）LED显示屏生产厂家具有住建委颁发的安全生产许可证的，提供有效证书复印件并加盖投标人公章，得2分，否则不得分。

3、项目实施、安装方案分…………………………………………………………………12分

由评标委员会根据比较投标人编制的项目实施方案内容，相应档次内独立打分。

一档（0分）：未提供了项目实施方案。

二档（4分）：提供了项目实施方案，方案基本满足采购要求。

三档（6分）：方案满足采购要求，经评委综合评定项目组织能力较差，实施方案简单，配套有货物存放仓库、送货人员、运输工具、项目实施人员，保证项目供货能力、实施的技术力量和人力资源安排等措施单一。

四档（8分）：方案满足采购要求，经评委综合评定项目组织能力一般，实施方案简单，配套有货物存放仓库、送货人员、运输工具、项目实施人员，保证项目供货能力、实施的技术力量和人力资源安排等措施一般，安装调试及培训方案一般。

五档（10分）：方案满足采购要求，经评委综合评定项目组织能力良好，实施方案较详细，配套有货物存放仓库、送货人员、运输工具、项目实施人员，保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，服务内容和措施较完善，安装调试及培训方案良好。

六档（12分）：方案满足采购要求，经评委综合评定项目组织能力优秀，实施方案详实，配套有货物存放仓库、送货人员、运输工具、项目实施人员，保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，服务内容和措施完善，建议的验收方法或方案完善有效且更优化、切实可行，安装调试及培训方案优秀。

4、信誉分业绩分……………………………………………………………………………11分

(1）投标人或投标产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证的，得3分（证书以通过认证机构年审合格为准，证书有效期须保持至本项目投标截止之日，提供证书复印件并加盖投标人公章)。

(2）投标人或投标产品生产厂家通过ISO14001环境管理体系认证的，得2分（证书以通过认证机构年审合格为准，证书有效期须保持至本项目投标截止之日，提供证书复印件并加盖投标人公章)。

(3）投标人或投标产品生产厂家通过ISO45001职业健康安全管理体系认证的，得2分（证书以通过认证机构年审合格为准，证书有效期须保持至本项目投标截止之日，提供证书复印件并加盖投标人公章)。

（4）投标人或投标产品生产厂家2019年以来获行政部门颁发获奖荣誉证书的（提供证书复印件），每提供一项复印件得2分，满分4分（提供有效认证证书复印件，原件备查）。

5、售后服务分………………………………………………………………………………15分

由评委对投标人针对投标项目的质量服务体系设置情况和提供主要部件备品情况，对招标文件的响应程度，以及售后服务机构设置、服务内容、服务承诺、保障措施和优惠条件、保养服务内容、质量保证措施方案、供货配送方案、售后服务档案管理方案等因素进行评价：

一档（0分）：未提供售后服务方案。

二档（7分）：提供了售后服务方案，方案满足采购文件基本要求。

三档（9分）：质保期满后维修零配件优惠，售后服务方案基本满足招标文件要求，服务内容、保障措施简单。

四档（11分）：质保期满后维修零配件优惠，到达现场处理故障时间为8～12小时以内，投标人或委托服务商拥有“设备报修服务平台”的，售后服务方案较优于招标文件要求，服务内容、保障措施较为详细。

五档（13分）：比招标文件要求增加一年质保期，明确售后服务措施及条件。质保期满后维修零配件优惠，到达现场处理故障时间为8小时以内，售后服务方案优于招标文件要求，投标人或委托服务商拥有“设备报修服务平台”的，服务内容、保障措施详细、具体。

六档（15分）：比招标文件要求增加二年质保期，明确售后服务措施及条件。质保期满后维修零配件优惠，到达现场处理故障时间为6小时以内，售后服务方案优于招标文件要求，投标人或委托服务商拥有“设备报修服务平台”的，服务内容、保障措施详细、具体。发生故障时有替代产品、提供技术支持服务、定期回访的，配送及售后服务方案优秀的。

6、政策功能分(节能、环保等)……………………………………………………4分

（1）投标产品属于政府采购非强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，原件备查（适用于非强制采购节能产品，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，提供投标产品所属清单页）   2分。

（2）投标产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人的投标产品，投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书复印件并加盖投标人公章，原件备查（单一分标报价或项号数占三分之一及以上）得2分。

（三）总得分＝1+2+3+4+5+6

三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。得分最高的中标候选人（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术优劣顺序排列）为中标人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、或在规定限期内拒不签订合同、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第五章  政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）   广西壮族自治区妇女儿童活动中心

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

- 按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编 号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见中标人投标文件投标报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品配件、专用工具、安装耗材、包装、运输、装卸、保险、税金、货物到就位以及安装、调试、检验、技术培训及技术资料、软件费、保修等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准提供全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：  乙方自定  。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  甲方不接受损耗    。

第五条 交付和验收

1、交付使用时间、地点。

交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；交付使用地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。

5、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后   五  日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按交付使用时间、地点培训。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按投标响应。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2、资金性质： 财政性资金。

3、付款方式：合同签订后15日内，甲方向乙方支付合同价款30%预付款（乙方须先提供相应合法发票）；交货验收合格后，乙方开具合法发票给甲方，甲方收到发票后在20个工作日内一次性付清尾款（合同价款70%）。

第九条 履约保证金：无。

第十条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1、乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，按（3）处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为      年（服务承诺或投票响应的保修期超出此期限的，按更长保修期约定执行），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。安装、调试完毕后，甲方应当在十个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由 甲 方承担。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

第十三条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额  %，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额   ‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额  %。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，可邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。包括但不限于案件受理费、调查取证、鉴定费、差旅费、律师费等由败诉方承担。

第十八条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十九条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条 签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标通知书。

第二十一条 本合同一式七份，均具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各一份，甲方三份，乙方二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

# 第六章　投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

[注：投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成

二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件（格式见第六章)（必须提供）；当法定代表人参加投标时，仅需提供法定代表人的身份证扫描件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（如有）；

（9）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（12）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。

（18）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）

2.2技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟，必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章，必须提供）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章，必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章，必须提供），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

三、投标文件格式

一）资格文件部分（格式）

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实做出声明。

2．按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

二）商务技术文件部分（格式）

商务文件部分（格式）：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人(负责人)，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4. 我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人(负责人) 或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

※重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（3）法定代表人(负责人)授权委托书格式：

法定代表人(负责人)授权委托书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人(负责人)，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                                     法定代表人(负责人)签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证扫描件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（6）财务状况报告；（必须提供）

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（副本）（如有）

（9）商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（12）投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同扫描件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 法定代表人(负责人) 或委托代理人签字： 采购单位名称 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

投标人公章：                                                            年    月  日

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；（按要求提供）

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；格式自拟

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。（主要服务能力、规模、经营业绩等，格式自拟）

（18）中小企业声明函：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 〕46号）的规定，本公司参加（项目名称及项目编号）项目釆购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员		  人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）、从业人员		  	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报相关数据。

2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。

技术文件部分（格式）：

（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

（2）技术响应表格式：

| 项号 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                          日 期：

（3）设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                          日  期：

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                        日 期：

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 | 比招标要求提供更优售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                        日 期：

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

三）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

委托代理人签字:___________                 日期:_____年___月___日

(公章)

年___月___日

三）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

委托代理人签字:___________                 日期:_____年___月___日

(公章)

年___月___日

（2）投标报价明细表格式

投标报价明细表格式

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 分标号或本项目合计金额大写： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                               日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标号或本项目合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人(负责人)或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合投标协议书。

5、项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日