公开招标采购文件

项目编号：GXZC2023-G1-004789-CGZX

项目名称：广西消防救援总队2023年灭火类消防车采购

采购单位：广西壮族自治区消防救援总队

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2024年2月18日

目   录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	7

第三章  投标人须知	72

第四章  评标方法及评定标准	85

第五章  政府采购合同主要条款	89

第六章　投标文件格式	97

# 第一章  公开招标公告

公开招标公告

项目概况

广西消防救援总队2023年灭火类消防车采购招标项目的潜在投标人应在http://www.zcygov.cn（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）获取招标文件，并于 2024年03月11日 10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2023-G1-004789-CGZX

项目名称：广西消防救援总队2023年灭火类消防车采购

预算总金额（元）：13750000

采购需求：

标项一
标项名称:广西壮族自治区消防救援总队水罐消防车
数量:13
预算金额（元）:4950000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：水罐消防车1台、水罐消防车2台、水罐消防车4台、水罐消防车1台、水罐消防车3台、水罐消防车2台，详见采购文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起至项目合同履约完毕。

本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项二
标项名称:广西壮族自治区消防救援总队泡沫消防车
数量:1
预算金额（元）:2400000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：泡沫消防车1台，详见采购文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起至项目合同履约完毕。

本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项三
标项名称:广西壮族自治区消防救援总队泡沫消防车
数量:4
预算金额（元）:2300000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：泡沫消防车3台、泡沫消防车1台，详见采购文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起至项目合同履约完毕。

本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项四
标项名称:广西壮族自治区消防救援总队泡沫消防车
数量:2
预算金额（元）:2100000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：泡沫消防车1台、泡沫消防车1台，详见采购文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起至项目合同履约完毕。

本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项五
标项名称:广西壮族自治区消防救援总队泡沫消防车
数量:1
预算金额（元）:2000000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：泡沫消防车1台，详见采购文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起至项目合同履约完毕。

本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、2、3、4、5：无。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2024年02月18日至2024年02月23日 ，每天上午00:00至11:59 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：http://www.zcygov.cn（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

方式：请登录政采云平台（网址： http://www.zcygov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763 。提示：公开招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用；供应商只有在“政采云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年03月11日 10:00（北京时间）

投标地点（网址）：http://www.zcygov.cn（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2024年03月11日 10:00

开标地点：广西壮族自治区南宁市青秀区 南宁市星湖路22号K304-01,02,03广西壮族自治区政府采购中心开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：分标1：4.9万元、分标2：2.4万元、分标3：2.3万元、分标4：2.1万元、分标5：2万元。 （必须足额缴纳） 
（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。
（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。
开户名称：广西壮族自治区政府采购中心
开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行
银行账号：20009101040051648
（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。
（4）本中心财务处联系方式：
地址：广西南宁市星湖路22号
电话：0771-8600309
2.本项目需要落实的政府采购政策
政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
3.网上公告媒体查询
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。
4.其他注意事项
（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。
（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区－政采云CA证书办理操作指南）。
（4）供应商通过政采云投标客户端软件制作投标文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区－广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统－－供应商客户端）。
（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
（6）投标文件网上提交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区消防救援总队

地    址：广西壮族自治区南宁市良庆区那黄大道119号

项目联系人：覃志宏

项目联系方式：0771-3229082

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地    址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区公共资源交易中心

项目联系人：张国铨、冯朗

项目联系方式：0771-8600343、0771-8600350

广西壮族自治区政府采购中心

2024年2月18日

# 第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

说明：

一、标记“▲”项为实质性响应参数，必须满足或优于招标文件要求，否则投标无效；标记“◆”项为重要参数，作为重点评分要素。

二、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

▲三、本项目所有货物单项单价报价均不能超过单价预算。

▲四、车辆通用要求（投标时须在技术响应表中逐条响应，否则未实质性响应招标文件要求）：

1、所投产品名称必须与招标文件一致。。

2、必须在车辆显著位置标注生产厂家名称、品牌名称、型号、规格、生产日期、出厂日期等产品信息铭牌。

3、（1）车辆生产必须符合人性化设计，不能出现人员操作不便或不能发挥车辆正常作用等情况。

（2）车辆电器线路、电器接地装置、各类接口（含油、水、电、气接口）必须符合中国标准，操作说明等字体全部采用中文。

（3）涉及配置燃油箱的车辆，必须加装燃油箱滤网。

（4）涉及配置排气管的车辆，排气管设置高度应满足国标要求，满足洪涝灾害时的涉水安全。

（5）涉及备用胎的车辆，备用胎必须安装在科学、合理的位置，且不影响车辆行驶及各项作。

4、（1）消防车座椅全部设置安全带，配置子午线钢丝轮胎、胎压监测系统、360°行车记录仪（内存不小于128G）和倒车雷达。

（2）底盘配置前轮盘式制动器（全驱越野底盘除外）、ABS（防抱死制动系统）。

（3）消防车须安装火场通信车载台（交货前须与用户单位对接），驾驶室车载电台电源预留接口，便于操作。

（4）配备分辨率≥1080P的360°行车记录仪和定位、导航等多功能一体的智能终端（应使用北斗全球卫星导航系统），屏幕尺寸≥9英寸；前后应各配备≥4个障碍物探测雷达；倒车镜应具备电加热或防起雾功能；车辆行进期间车门或器材箱门开启时应具备自动报警功能；车门踏板设置踏板灯。

（5）器材箱内设置能够随箱门启闭自动开关的照明灯。应配备自动充电、充气装置，车辆启动时接口能够自动脱落。底盘需配备功率500W以上的220V交流电源接口，配备12V和24V直流电源接口。

（6）乘员室内为每名乘员设置固定扶手；底盘前端设置拖钩，后端设置牵引钩。

（7）国产消防车底盘尾气排放必须符合国家第六阶段或者以上排放标准；上装材质必须达到本体防腐要求，其中国产消防车上装骨架必须采用高强度防腐蚀合金骨架，器材厢底板必须采用不小于4mm厚光滑铝板，器材厢隔板必须采用不小于3mm厚光滑铝板。车辆上装其他金属部件均必须采用防腐材料。脚踏及车顶部位必须采用花纹防滑铝板或其他防滑、防腐材料。

（8）水罐（泡沫）消防车出水口采用螺旋式开关。

5、（1）消防车前部应设有永久保持的消防车生产企业的商标或厂标，后部应设永久保持消防车商标和型号。

（2）其他外观标识按《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行。

（3）在驾驶室右侧车门内部适当位置，安装永久性整车铭牌标识。标识牌材质为不锈钢，文字采用激光镌刻。

（4）警灯警报：具备警灯闪烁、警示声、喊话等功能，警报功率应≥100W。消防车侧方、后方应安装爆闪灯，宜采用并联方式连接，避免一个爆闪损坏，整个爆闪系统无法正常工作。所有车辆外观灯具（大灯、侧灯、后灯等）应设置可拆卸的不锈钢体保护罩，且保护罩安装后不影响灯光效果、不影响日常车辆使用。

6、（1）车辆所有单位应采用国际单位制，所有标识全部为中文标识。

（2）各类仪表必须采用国际单位且必须齐全，并在车辆适当位置采用不锈钢等金属板材，明显标注车辆操作完整流程图及使用操作、维护保养等注意事项，且图示、中文字体的大小、清晰度均应满足国标要求或行业标准。

7、（1）交货时随车一起提供一份完整的配件目录中文手册、底盘使用说明书及光盘（中文）、整车操作维修手册（中文）、底盘操作维修手册（中文）、底盘质量保修卡、整车合格证彩色复印件、国六整车检验报告彩色复印件、发动机号码拓印件、底盘号码拓印件、随车装备清单、消防车跟踪服务卡（内含售后服务电话）、消防车交接清单。

（2）投标人交货时必须同时提供整车操作、使用、说明、注意事项教学光盘（或U盘），涉及进口部件时，须提供报关单等进口证明材料。

8、（1）车辆正常使用所需的个别功能配件可能在技术需求专用要求中未列出，但投标人不得以此作为拒配理由。

（2）交货验收时，车辆功能配件（如接口、开关、扳手等）必须齐全，确保采购人无需另行增加任何功能配件即可正常使用。

9、（1）所有包组须在投标文件中提交所投车辆国六排放的整车检验或试验报告复印件。整车检验或试验报告要求：指国家认可有资质的第三方检测机构出具的完整的检验报告或试验报告（需求中另有说明的除外）。

（2）所有包组须在投标文件中提交所投车辆工信部公告及其有效证明文件（国六排放标准）。检验或试验报告均需加盖CMA资质认定标志方有效。（技术需求中另有说明的除外）。

工信部公告指：工业和信息化部网站查询的《中华人民共和国工业和信息化部公告》，公告内容应显示《道路机动车辆生产企业及产品》（第xx批）的完整公告。（需在所投产品所在页作出标记或“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”“产品信息”录入所投车辆型号的查询页截图打印页。）

有效证明文件指：“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”“产品信息”录入所投车辆型号，点击“查看”参数页后显示的产品技术参数截图。（需在排放标准处作出标记，若国产底盘未显示排放标准的，请单独查询国产底盘型号排放标准。）

10、车辆至少提供一次免费上门首保服务，并在报价明细表中明确免费提供的材料和服务的内容。

11、同一项目中所投车辆如是同品牌、同型号、同配置、同售后服务条件的产品不能出现不同价格。投标人如同时投同项目不同包组，投标方案必须完全一致；如同时投同项目不同包组，投标方案必须完全一致。

12、投标车辆必须符合国家相关规定，投标人能提供机动车销售统一发票并在车辆管理部门上牌、过户、年审。

13、投标车辆需取得国家税务总局免征车辆购置税手续。

14、交付时，需附着由国家消防救援局“消防装备物资信息采集系统”统一发行的装备物资二维码及RFID码，应配合广西消防救援总队物联网系统连接要求，提供相应的总线连接解决方案。

▲五、随车器材通用需求（投标时须在技术响应表中逐条响应，否则未实质性响应招标文件要求）：

1、所投随车器材名称必须与招标文件一致。（以《随车器材报价明细表》验证）

2、必须在器材显著位置标注生产厂家名称、品牌名称、型号规格、生产日期等产品信息铭牌（国产器材标识信息须为中文），且不易脱落。

3、器材必须符合人性化设计，不能出现人员操作不便或不能发挥器材正常作用等情况。

4、器材电气线路、电气接地装置、各类接口（含油、水、电、气接口）必须符合中国标准，操作说明等字体全部采用中文。

5、涉及配置燃油箱的器材，必须配置燃油箱滤网，燃油有特殊要求的，必须在燃油箱显著位置用中文标注说明。

6、器材各类仪表单位必须采用国际单位。

7、交货时随器材一起提供一份完整的配件目录中文手册、使用操作说明书及光盘（中文）、操作维修手册（中文）、产品质量保修卡、出厂合格证、检验报告彩色复印件（需求中明确无需提供检验报告的可不提供，但国家要求强制检验的器材必须提供检验报告）、消防器材跟踪服务卡（内含售后服务电话）。

8、个别功能配件可能在技术参数详细表中未列出，但投标人不得以此作为拒配理由。交货验收时，器材功能配件（如接口、开关、扳手等）必须齐全，确保采购人无需另行增加任何功能配件即可正常使用。

9、需求中明确要求“验收时提供检验报告或检测报告”的必须在验收时按要求提供（未要求的可不提供），以此作为验收依据（需求中注明“该指标不以检验报告或检测报告作为验收依据”的除外）。检验报告是指中国境内有资质的第三方检测机构出具的完整的检验报告或检测报告）。

10、同一项目中所投随车器材如是同品牌、同型号、同配置、同售后服务条件的产品不能出现不同价格。投标人如同时投同项目不同包组，投标方案必须完全一致；如同时投同项目不同包组，投标方案必须完全一致。

分标1（预算：4950000元）：

| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 单价预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水罐消防车 |  | 1 | 台 | 1、整车外廓尺寸：长×宽×高≤7500×2500×3000mm；轴距：3800mm±100mm；驾驶室准乘人数：≥2+4人；比功率：≥12kW/t；满载质量：≥10600kg； 2、◆底盘：发动机功率：≥160kW；发动机扭矩：≥850Nm；最高车速≥90km/h；燃油系统：≥150升铝制油箱；制动系统EBS+ESC自动制动系统（包含ABS+ASR功能）；行车制动型式：双回路；驻车驻动型式：弹簧储能断气制动；辅助制动型式：发动机排气制动； 3、◆消防泵安装位置：后置；水泵额定流量：≥40L/s；泵工作压力：≥1.0Mpa；引水器：泵集成活塞引水器； 4、水罐容量：≥3500L；炮流量≥30L/s；炮射程≥60m；罐体材质：优质碳钢、不锈钢、非金属（PP）材质罐体；消防炮型式：手动控制消防炮，可实现水平回转、俯仰，俯角≤-15°，仰角≥65°； ◆5、绞盘：安装位置:前置；最大牵引力:≥30.0kN；动力形式：电动工作电压：24V；绞盘绳≥30m ◆6、照明灯：车载升降系统；照明灯数：≥4LED灯；照明灯功率：≥60W；举升离地高度：≥7m；云台回转角：0°～360°； 7、车辆必须安装360度全景行车记录仪辅助系统：系统应可通过车头、两侧及车尾的四个摄像头检测周边状态，形成360度全景影像。系统配备不小于9寸彩色显示屏，支持分屏、单屏等多种模式。记录仪存储卡≥128G；行车记录仪采用自动分段录制，记录卡录满后自行删除最早记录，有倒车雷达,可以和总队物联网装备管理系统实现信息交互。 8、随车配备装备：液压破拆工具组1套（液压机动泵，液压剪切器，液压扩张器，液压多功能钳，液压撑顶器各一件，5米液压油管2对；液压机动泵：额定工作压力:≥63MPa、连接使用两件工具、发动机功率≥2kW/3600r/min、工作转速3400±150rpm、转换压力≥10MPa、液压油油箱容积≥2.5 L、重量≤30kg、外形尺寸≤410*320*450 mm；液压剪切器：额定工作压力:≥63MPa、剪切力≥420kN、剪切圆钢直径（Q235材料）Φ28mm、开口距离≥150mm、重量≤15kg、外形尺寸:≤700*210*170mm；液压扩张器：扩张距离≥600mm；手柄方便左右手操作，活动部件设有保护套；可配备牵引链条进行牵引操作； 额定工作压力:≥63MPa、扩张力：42kN-120kN、扩张距离≥600mm、重量≤18kg、外形尺寸:≤750*300*180mm；液压多功能钳：具有自锁功能的双向液压锁和自动复位手控阀组合，可扩张在任何位置不回缩；手柄方便左右手操作，活动部件设有保护套。额定工作压力:≥63MPa、额定扩张力≥32kN、剪切圆钢直径/钢板厚度（Q235材料）:≥Φ28mm/15mm、开口距离≥360mm、重量≤14kg、尺寸:≤770*210*170mm；液压撑顶器：撑顶长度最长≥1300mm；两端防滑齿保证撑顶稳定；具有自锁功能的双向液压锁和自动复位控制阀的组合，操作在任何位置不回缩；工作压力:≥63MPa、最大撑顶力:≥110kN、作业范围:475-1300mm、撑顶行程:≥300mm、加长杆长度:（I/II/III）100/175/275mm、质量:≤12kg、外形尺寸:≤475*90*300mm）、无齿锯1具（排量≥100cc；功率≥5.4kW；锯片尺寸：350/400mm；重量≤15kg；切割深度：≥135mm）。 9、消防车辆在交付时应配合广西消防救援总队物联网系统连接要求，提供相应的总线的连接解决方案。 10、投标时提供国6以上排放标准同类型同配置整车产品工信部公告，必须整车符合办理应急管理牌照的要求和符合国家相关政策。消防车整车性能、选用底盘性能、上装性能须符合国家相关标准要求，投标时须提供型式试验或定型试验合格的检验报告或自愿性产品认证证书（提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章）。 ▲11、交付的车辆按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消[2019]76号）要求涂装。 12、所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识。 13、驾驶室显著位置粘贴永久性二维码，扫描可查看车辆性能、维护保养方法、使用注意事项等相关材料。 | 600000 |
| 2 | 水罐消防车 |  | 2 | 台 | 一、总体要求： 1.投标时提供投标产品工信部公告，必须整车符合办理应急管理牌照的要求和符合国家相关政策。消防车整车性能、选用底盘性能、上装性能须符合国家相关标准要求。（提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章）。 ▲2.交付的车辆必须按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消[2019]76号）要求涂装。 3.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识。 4.驾驶室显著位置粘贴永久性二维码，扫描可查看车辆性能、维护保养方法、使用注意事项等相关材料。 5.车辆必须安装360度全景行车记录仪辅助系统：系统应可通过车头、两侧及车尾的四个摄像头检测周边状态，形成360度全景影像。系统配备不小于7寸彩色显示屏，支持分屏、单屏等多种模式。记录仪存储卡≥128G；行车记录仪采用自动分段录制，记录卡录满后自行删除最早记录，有倒车雷达,可以和总队物联网装备管理系统实现信息交互。 二、技术要求 1.整车 1.1 外廓尺寸：≤6500×2100×2900mm； 1.2 总质量：≥7100kg； 1.3排放标准：国六 1.4 前悬/后悬：≥1100/1800（mm）； 1.5 接近角/离去角：≥26/15（°） 2.底盘 2.1 型号：国产品牌。 2.2 底盘最小允许总质量：≥7300kg； 2.3 轴距：≥3300mm； ◆2.4 发动机：涡轮增压，柴油；功率≥95kW。 2.5 驱动型式：≥4×2。 2.6 取力器：全功率取力器或断轴式 3.驾驶室 3.1 结构：双排四开门 3.2 座位设置：驾乘员≥6人；车门开启角度：≥80°，车门把手方便戴消防手套开启和关闭； 3.3 总电源开关：在驾驶室内和电瓶处分别设置总电源开关。 3.4蓄电池：带可拆卸蓄电池箱盖板，免维护蓄电池。 4.水罐 4.1 罐体容积：≥3000L； 4.2 结构：罐体采用外露式结构：底板厚≥4 mm，侧板厚≥3 mm，顶板厚≥3 mm，隔板厚≥3mm；液罐内设纵、横防荡板（每格≤2m³），相关管路、阀类及设备均采用无缝钢管连接。 4.3 罐体设置：≥1个直径≥450mm的人孔，带有快速锁紧及开启装置，人孔外围设有方便人员进出防滑板和必要的安全措施；配有溢流系统；具有水罐灌满自动关闭注液口功能，并具备声光提醒；安装电子液位传感器；水罐有≥1个的罐底集液槽及带有便于开启不锈钢球阀控制启闭的不小于DN40的排污口。 5.消防泵及管路系统 5.1 品牌：国内成熟品牌。 ◆5.2 额定流量：≥30L/s（1.0Mpa时）。 5.3 材质：铝合金或更优材质；泵壳和进出水管路具备耐腐蚀性。 5.4 真空泵：活塞真空泵；最大真空度≥85kpa；吸水深度≥7m；吸水时间≤60s； 5.5 吸水管路：吸水口DN100≥1个及配套吸水管、集水器、滤水器，安装位置应不影响消防泵控制面板操作。 5.6 注水管路：DN80注水口≥2个，并设有止水阀，带闷盖。 5.7 出水管路：DN80 出水口≥2 个，配有闷盖及安全保护装置：接口采用内扣式；出水管路中没有压力时，阀门手动开启力≤50N。 6.消防炮 6.1 型号：国产品牌，手动控制。安装于车顶。 ◆6.2 额定流量：≥25L/s（1.0 Mpa时）；射程：水≥45m。 6.3 角度：水平回转角度≥0～360°，俯仰回转角度≥-15°～60° 7.其他上装 7.1 器材箱：保证器材便于取用；器材箱的设置形式、方式、尺寸等参数由中标单位与车辆使用单位合同签订前确定；底板及内饰板使用经阳极化处理的防锈铝板，确保内置器材干燥； 7.2 器材箱顶部设有导流槽，四周装有密封条，具有良好的防雨、防尘密封性能。使用铝合金卷帘门，配备拉杆式条锁把手、一点式拉带及两点式固定座；，一把钥匙可控制器材箱所有门锁。 7.3 车顶：在车辆适当位置设置≥1部登入车顶的爬梯或踏板；梯蹬或踏板、车顶和扶手表面均有防滑措施。 8.电气及控制设备 8.1 驾驶室可实现如下控制功能：旋转警灯操作及显示、环车照明灯的开闭、水泵取力器的挂取、发动机转速显示等。 8.2 泵室操控面板可实现如下控制功能：手油门、急停、水罐吸水操作、车辆出水操作、水罐容量显示、罐体液位过低提示、消防炮操作。 8.3 器材箱、泵房内安装LED照明灯带，能满足整个厢体照明。 8.4 车顶两侧安装照明灯及频闪灯；车厢尾部配置一盏LED照明灯。 9.其他 9.1 交货时，车内柴油/汽油、尿素、润滑油、防冻液等均需加满。车辆尾部按货车标准粘贴3M反光贴。 10.随车器材 序号 器材名称 数量 参数 1 吸水管 1 不少于8米，管径与水泵匹配 2 吸水过滤器 1 管径与吸水管匹配 3 吸水管绳子 2 带袋子 4 水带 10 20m-65mm-2.0Mpa 5 水带 10 20m-80mm-2.0Mpa 6 分水器 1 80mmX1-65mm-3 7 集水器 1 150mm-80-2 8 异径接口 1 65公-80母 9 异径接口 1 80公-65母 10 异径接口 1 65卡-80卡 11 异型接口 1 65卡-80母 12 异型接口 1 65卡-80公 13 异型接口 1 80卡-65公 14 异型接口 1 80卡-65母 15 地上消防栓扳手 1 用于地上消防栓 16 地下消防栓扳手 1 用于地下消防栓 17 吸水管接口扳手 2 合金 18 运输包 1 小水带运输包 19 水带包布 4 用于65mm水带 20 可折叠水带护桥 1 21 水带挂钩 4 22 断线钳 1 750mm 长 23 铁挺 1 1300 mm 24 消防尖斧 1 25 消防大斧 1 26 铁锹 1 27 丁字镐 1 28 大锤 1 8磅 29 多功能水枪 4 可开花直流，多档流量可调节 30 同型异径接口 2 口径满足吸水管、吸水口、市政消火栓转换。 31 两节拉梯 1 32 单杠梯 1 33 消防火钩 1 | 315000 |
| 3 | 水罐消防车 |  | 4 | 台 | 一、总体要求： 1.投标时提供投标产品工信部公告，必须整车符合办理应急管理牌照的要求和符合国家相关政策。消防车整车性能、选用底盘性能、上装性能须符合国家相关标准要求。（提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章）。 2.交付的车辆必须按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消[2019]76号）要求涂装。 3.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识。 4.驾驶室显著位置粘贴永久性二维码，扫描可查看车辆性能、维护保养方法、使用注意事项等相关材料。 5.车辆必须安装360度全景行车记录仪辅助系统：系统应可通过车头、两侧及车尾的四个摄像头检测周边状态，形成360度全景影像。系统配备不小于7寸彩色显示屏，支持分屏、单屏等多种模式。记录仪存储卡≥128G；行车记录仪采用自动分段录制，记录卡录满后自行删除最早记录，有倒车雷达,可以和总队物联网装备管理系统实现信息交互。 二、技术要求 1.底盘 1.1选用成熟品牌底盘,底盘须适用于消防车改装，符合先进性、可靠性、稳定性和成熟性的要求。 1.2外廓尺寸：≦长:7000mm 宽:2400mm 高:3100mm 1.3原装双排驾驶室 ◆1.4发动机功率:≥125KW 1.5排放标准：国六排放标准以上 1.6最高车速:≥95km/h 2.驾驶室 2.1双排四门驾驶室，座位设置：分前排、后排、座位≧6人，必须配备与驾驶室空间相匹配的空调系统，空气呼吸器设置后排座配备不少于3具空气呼吸器支架。 2.2驾驶室内设备：除原车设备外，加装取力器控制开关、≧100W警报器、警灯开关等。 2.3驾驶室外部：驾驶室顶靠前部安装有长排警灯1个。 3.容罐 3.1容量：4500Kg＜水＜5000 Kg（大于4500kg小于5000kg） 3.2水罐:采购用优质钢板并经防腐处理或同等以上其他材质 3.3结构:采购用框架焊接，罐体内设置纵、横防荡板；罐体前后壁板折有梯形折筋。 罐顶设快速开启式人孔，方便维修人员进出。罐内设有防止水泵吸水形成旋涡从而影响流量的装置和滤网。罐体设有1个50mm溢流管，车厢两边各1个 65mm注入口，便于其他车辆供水加液之用， 3.4设备：1个人口孔，带有快速锁紧及开启装置，1个液位指示器。1个排污口，带不锈钢球阀。 4.消防泵 ◆4.1流 量:≧30L/S 4.2压 力:≧ 1.0MPa 4.3安装型式:后置 4.4真空泵:活塞式 4.5真空泵材质:耐磨、抗腐蚀达到密封要求 4.6引水时间≤35s，吸深≥7m 4.7最大真空度:≥85kPa； 5.管路系统 5.1吸水管路:水泵设有Φ100mm进水口，可从天然水源、液罐、消防蓄水池吸水，另可加转换异径接口连接消防栓吸水供水，吸水管放置于车顶。1个带Φ100mm蝶阀的进水口。 5.2出水管路:车顶设置1个Φ76mm出水消防炮管路及控制阀，采用挠性接头；泵房左右两侧各设置1个Φ80mm手动球阀控制的出水口。 5.3注水管路：泵房内设置1个Φ65mm水泵向罐内注水管路及控制阀；车厢左右两侧各有1个Φ65mm注水管，可向罐内注水，接口为内扣式接口，并设有闷盖。 5.4放余水管路：为保护水泵及各球阀，在管路中加装了放余水管路，并分别配有球阀。 5.5冷却水管路：为使取力器在工作中应付各种复杂情况，配有与进出水管路连通的冷却水管路及控制阀。 6.消防炮 6.1流量:≥30（L/s） 6.2射程:水≥50m 6.3压力:1.0MPa 6.4位置：位于水罐顶部 6.5控制：采用手动控制，带锁止机构，方便操作。 7.取力器 7.1型 式：全功率或夹心取力器 7.2冷却方式：强制式水冷 7.3润滑方式：飞溅式油润滑 7.4操纵方式：驾驶室内仪表盘处操作挂取力器，取力器结合方便平稳，无异响。 7.5安装：取力器与发动机匹配良好，精确安装，结合后无自行脱落现象。 8.器材箱及泵房 8.1主要材质：骨架、蒙皮均为优质碳钢或同等级以上材质；内部器材架采用铝合金型材或同等级以上材质，内饰板为氧化处理的铝板。 8.2基本结构：为整体结构，其前部为器材箱，中部为水罐，后部为泵房。后部为泵室,配有仪表板及操作系统，器材箱和泵室均设带锁卷帘门。框架焊接结构，并确保其强度和刚度,空间可任意调整，器材箱设排水孔。器材箱可靠、美观、可任意调节，配有大空间帘子门器材箱，确保空间充分利用。车厢及泵房设有照明灯，满足夜间灭火作战时的照明需要。 8.3铝合金卷帘门：所有器材厢及泵室都采用带锁卷帘门，把手和锁销坚固耐用，不变形，密封性能经过水淋实验,确保无渗漏现象。卷帘门两侧滑道内有铆钉固定，以免脱落。每个器材厢内有照明灯，由卷帘门开闭控制。后部左、右各一扇铝合金或同等级以上材质帘子门，后尾一扇，安全可靠，美观实用。 9.电器系统 9.1驾驶室顶部配备红色长排警灯。 9.2警报器功率不小于100W； 9.3整车线路采用整体线束制作，连接处用防水插头，保证使用过程中的线路安全。车顶配有火场照明灯不少于1只；车辆两侧下方设有安全标志灯，车身、尾部按标准粘贴反光标识。所有器材箱均安装LED照明灯。车辆两侧上方各配有不少于3盏爆闪灯与侧照明灯（组合式），下方安装安全标识灯和侧回复反射器（组合式），配有前、后示廓灯，两侧各一只转向灯，乘员室、器材箱、泵房内均有照明灯。警报器、警灯、频闪灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。所有线路均采用套管进行保护，并采用不同颜色区分线路连接形式、作用。 9.4泵房内仪表板上设备：液位表、转速表、压力表、真空表、器材箱照明开关等。 10.仪表板及板上设备 10.1仪表板位于车尾部的泵室内，带有一个控制板并具备充足的照明； 10.2所有控制手柄、开关、指示灯的近旁都有中文标识； 10.3有操作步骤说明。 10.4所有标牌都具有持久性和高附着性，能经受由于温度及气候的剧变所导致的影响。 10.5操作面板采用优质铝板，美观、耐用，整体重量较轻。 10.6泵房操作系统设置在车辆尾部，无压力出口，保证操作人员的安全，有面板照明灯。 ▲11.表面处理：漆料：车厢表面喷涂消防红色漆， 为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带。颜色：符合GB7258规定的GB/T3181《漆膜颜色标准》中的R03大红色。 ▲12.交付的车辆必须取得工信部公告，整车符合办理应急管理牌照的要求和符合国家相关政策。消防车整车性能、选用底盘性能、上装性能须符合国家相关标准要求。 ▲13.交付的车辆必须按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消[2019]76号）要求涂装。 14所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识。 15.车辆必须安装360°全景行车记录仪辅助系统：系统应可通过车头、两侧及车尾的四个摄像头检测周边状态，形成360°全景影像。系统配备不小于7寸彩色显示屏，支持分屏、单屏等多种模式。记录仪存储卡≧128G；行车记录仪采用自动分段录制，记录卡录满后自行删除最早记录，有倒车雷达。 16.随车文件（中文纸质材料+电子材料） 16.1底盘使用、维护说明书（1份） 16.2底盘质量保修卡、合格证（1份） 16.3底盘维修手册（1份） 16.4底盘改装手册（1份） 16.5底盘电气原理图（1份） 16.6底盘零件目录图册（1份） 16.7底盘厂家提供的底盘随车配件清单（1份） 16.8车辆整车合格证（1份） 16.9上装操作使用说明书（附零部件结构图和技术资料，生产厂商联系方式及地址），配操作演示示范光盘（1份） 16.10上装维护保养说明书（附管路系统、气动系统、电路配线图）（1份） 16.11随车工具清单、器材清单（1份） 16.12车架号、发动机号拓印件（2份） 17.随车器材 序号 名称 型号 数量 规格 附注 1 消防水带 Φ80mm×20m 8盘 16型卡式 2 消防水带 Φ65mm×20m 12盘 16型卡式 3 吸水管总成 100×2000mm 4 根 螺纹式接口 4 地上消火栓扳手 FB450 1 把 450mm 5 地下消火栓扳手 FB800 1 把 800mm 6 水带挂钩 FG600 2 个 600mm 7 护带桥 FH80 2 件 80mm 8 滤水器 FL100 1 个 100mm 螺纹式接口 9 水带包布 FP470 2 个 470mm 10 吸水管扳手 FS100 2 把 100mm 11 异径接口 KJ65/80 2 个 65×80 内扣式接口 12 异径接口 KJK65×80Z 2 个 65( 雌)×80( 雄)mm 卡式接口 13 异径接口 KJK80×65Z 2 个 80( 雌)×65( 雄)mm 卡式接口 14 同型接口 KT100 1 个 100×100 螺纹式 15 异型接口 KXK65 2 个 65 内扣/65 雄 65 卡式转65 内扣 16 异型接口 KXK80 2 个 80 内扣/80 雄 80 卡式转80 内扣 17 铁锹 2# 17 GFJ817 1 把 18 铁铤 GT1 1 支 19 手提式干粉灭火器 1 具 2kg 20 直流开关水枪 QZG3.5/7.5 2 支 65×19mm 快速接口 21 开花水枪 QZK3.5/7.5 2 支 65×19mm 快速接口 22 两节拉梯 1架 6m 23 三分水器 FIII80/65×3-1.6 2 件 24 原车工具 1 套 底盘随车附件 25 车用三角警告牌 1 个 26 单杠梯 1把 27 消防火钩 1把 | 350000 |
| 4 | 水罐消防车 |  | 1 | 台 | 1.整车参数： 1.1外廓尺寸≤7050mm×2400mm×3150mm。 1.2满载总质量 ≤11050kg。 1.3乘员人数 6人。 1.4最高车速≥95km/h 。 1.5排放标准 国VI。 1.6液罐容量 水≥4000L。 ◆1.7消防泵流量≥40L/s。 1.8消防炮流量 ≥40L/s。 2.底盘参数： 2.1驱动型式: 4×2 2.2轴距 3800mm±100mm。 2.3驾驶室 双排座驾驶室。 2.4发动机形式 四缸直列水冷增压中冷柴油机。 2.5额定功率≥140/2600（kW/rpm）。 2.6额定扭矩≥680/1300～1900（Nm/rpm）。 2.7 变速箱形式 手动变速箱。 2.8取力器 全功率或夹心式 2.9油箱容量≥160L。 2.10制动系统 EBS+ESC。 3.副车架： 3.1材质 高强度钢材。 3.2结构形式 井字形焊接式成型，焊后校形振动消除焊接应力，与底盘大梁、上装采用刚性连接方式固定。 3.3防腐处理 喷砂除油锈，喷涂重型防腐漆。 4.驾乘室： 4.1布局结构 四门双排座驾驶室。 4.2座位设置 可乘坐6人。 4.3安全设置 安装有三点式预紧安全带。 4.4空气呼吸器设置后排座配备不少于3具空气呼吸器支架。 4.5控制开关 驾驶室内加装水泵的取力器开关；警报器及警灯开关等。 4.6照明 原车照明灯。 4.7踏梯 高强度一体式防滑踏梯。 4.8空调 无氟环保空调系统。 4.9扶手 安全扶手，提高人员上、下车安全及速度。 5.车厢: 5.1材质高分子复合材料PP、高强度铝合金型材及光面氧化铝板。 5.2结构车厢整体骨架采用高分子复合材料焊接技术，内部喷涂大理石漆面；内器材骨架采用铝合金型材搭接结构，隔板和底板均为光面铝合金板材，在器材箱内预留各类设备器材专用夹具，充分利用车厢内部有限空间。 5.3车顶护围 采用铝合金整体拉制成型，外侧安装频闪警灯及车外照明灯，内侧安装LED车顶照明灯。 5.4梯架 车厢顶部设置一套多功能二节拉梯架，可放置二节拉梯、单杠梯、挂钩梯。 5.5爬梯 车厢后部设置一架通往车顶的安全爬梯 6.卷帘门: 6.1材质 采用轻型优质铝合金，大幅面卷帘门，启闭灵活、密封性好、噪音低、外形美观、轻便可靠。 6.2结构 顶部设有导流槽，四周装有密封条，具有良好的防雨、防尘密封性能。配备拉杆式条锁把手、一点式拉带及两点式固定座 7.电器系统: 7.1警灯警报 车头前顶部设置长排式警灯，单音≥100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。 7.2器材箱灯 器材箱、泵房卷帘门两侧内设有LED白光照明灯带，能够满足整个箱体的照明。 7.3频闪灯 车厢左右两侧上部各配置三盏频闪警灯。 7.4警示灯 车厢侧面均安装有专用黄色警示灯。 8.表面处理: 8.1漆料 车厢表面喷涂消防红色漆，为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带。 8.2颜色消防红。 9.消防泵: 9.1额定压力 1.0MPa。 9.2额定流量≥40L/s。 9.3真空泵 水环式真空泵。 9.4引水形式 自动引水。 9.5吸水深度 ≥7m。 9.6引水时间 ≤35s。 9.7安装形式 后置式。 10.消防炮: 10.1额定流量 ≥40L/s。 10.2射程：水≥60m。 10.3安装位置 车厢顶部。 10.4控制方式 手动控制。 10.5水平回转角度 0°~360°。 10.6俯仰回转角度 -20°~60 11.液罐 : 11.1容量 水≥4000L。 11.2材质 高分子复合材料PP采用多项专利技术高分子复合材料制造而成的特殊板材，强度高、抗冲击性强、耐低温、抗腐蚀性、质量轻的特点。 11.3安装形式 一体式。 11.4结构 1个人孔；1个溢流/卸压装置；1个液位传感器；1个水罐放余水口。 12.管路系统: 12.1进水口 泵室正后方安装DN125内扣式吸水口1个。 12.2注水口 泵室左右两侧各安装带手动控制阀的DN80卡式注水口1个。 12.3出水口 泵室左右两侧各安装带手动控制阀的DN80卡式出水口1个。 12.4放余水管路 为保护水泵，在管路中加装了放余水阀。 13.消防控制系统: 13.1结构 根据车辆配置可选装各类型控制模块，装有液位指示器、转速表、压力表、真空表、油门等消防控制设备；控制面板上所有按钮、开关和指示灯标注有中文标识；显著位置设有管路布置图及简要操作说明。面板采用防水防尘设计模式，防护等级可达IP56。 13.2安装形式 车厢后部泵房内。 14.随车器材 1.直流开关水枪 QZG3.5/7.5、卡式接口 2支 2.开花水枪 QZK3.5/7.5、卡式接口 2支 3.消防水带 16-65-20、卡式接口 20盘 4.消防水带 16-80-20、卡式接口 20盘 5.吸水管 DN125×2000mm、内扣式接口 4根 6.地上消火栓扳手 1把 7.地下消火栓扳手 1把 8.三分水器 FⅢ80/65×3-1.6,卡式接口 2个 9.水带挂钩 4个 10.护带桥 2件 11.滤水器 DN125、内扣式接口 1个 12.水带包布 4个 13.吸水管扳手 DN125 2把 14.异径接口 KJ65/80、DN65内扣转DN80内扣 2个 15.异径接口 DN65雌接口转DN80雄接口 2个 16.异径接口 DN80雌接口转DN65雄接口 2个 17.异径接口 DN125内扣式转DN100螺纹式 1个 18.异型接口 DN65内扣转DN65雌接口 2个 19.异型接口 DN80内扣转DN80雌接口 2个 20.泡沫勾管 PG16型 2根 21.铁锹 1把 22.尖斧 1把 23.铁铤 1支 24.手提式干粉灭火器 1具 25.水桶 2个 26.原车工具 1套 27.车用三角警告牌 1个 28.360倒车影像 1个 29.行车记录仪 1个 30.单杠梯 1把 31.两节梯 1把 32.挂钩梯 1把 33.手抬机动泵（流量≥15L/S） 1台 | 420000 |
| 5 | 水罐消防车 |  | 3 | 台 | 一、整车主要参数表 1、外廓尺寸≤6300*2400*3300mm 2、满载质量≥10000kg ◆3、发动机功率≥110kW 4、轴距≤3200mm 5、驱动形式：4X2 6、最高车速≥95km/h 7、排放标准：≥国六标准 8、乘员人数：≥6人 ◆9、消防泵额定流量≥40L/s@1.0Mpa 10、车顶炮额定流量≥40L/s@1.0MPa 11、车顶炮射程水≥65m 二、消防性能参数 1水罐容积水：≥4000L内藏式 2消防泵参数： ◆3消防泵性能工况：压力≥1.0Mpa 水泵采用真空泵引水流量≥40L/S 4消防泵布置形式：后置消防泵进水口内 5消防泵出水口数量：≥2只 6铝合金操作仪表板装有液位指示显示、附加照明灯开关、仪表：装在消防泵的上方 7消防炮：射程：≥65m 额定喷射压力不低于1.0Mpa 8取力器：全功率、夹心式或者断轴式 三、底盘主要参数 1.底盘参数: 2.发动机额定功率≥110KW 3.最大允许总重≥10000 kg 4.最高车速≥95 km/h 四、上装 1.总体布置：整体式框架车厢，两侧对称。车厢前部及中部的两侧为器材箱，车厢中部的中间位置为内藏式独立水液灌，车厢后部为泵房。车厢两侧和泵房后部均设铝合金卷帘门；车身右后侧设爬梯。 2.工艺要求：所用焊接板材及骨架钢材均经过严格的防锈、防腐、磷化酸洗处理。 所用零部件、标准件均采用镀锌，电镀，达克罗等表面处理工艺。罐体焊接完成后去除清理夹渣、虚焊等缺陷，并对罐体做24小时静水压试验，确保不渗漏。 3.车厢：材质车厢外骨架及外蒙皮均为优质钢材，内骨架为高强度铝合金型材，底板采用经阳极氧化处理的铝合金板。箱门两侧卷帘门采用铝合金带锁式结构，具有良好的密封性和防尘功能。 4.水罐：结构：内藏式罐体，全金属焊接结构，内设横、纵防荡板，格间留有人孔，符合国家标准。前后封板、防荡板均设有可增加强度的梯形折筋，整体防腐蚀处理。罐体采用整体副梁与车架连接，增加有减震措施。材质：水罐采用304不锈钢或更高材质，3-5mm（底板厚度≥5mm，侧板厚度≥4mm，顶板≥3mm）材料，（含罐体连接管道）焊接而成，经久耐用。设置：车顶设1个≥400mm人孔。泵房后部设有1个吸水口。设1个溢流阀装置。设 1个排污口，配球阀。注 水 口： DN65,接DN65内扣式接口2只， 分设车身两侧；注水管结构形式：采用球阀加内部上翻弯管形式。 五、消防控制系统：由消防水泵、消防炮、管路系统，系统操作面板等组成 吸水管路：泵房尾部设置1个快速DN100吸水口。 注水管路：泵房两侧各设置1个DN65侧注水口，泵房内设置1个DN80上充水炮管路。 水罐注水：泵房内设置1个Φ65mm水泵向水罐注水管路，可通过蝶阀控制启闭。 出水管路：泵房尾部设置2个DN80口径卡式接口。 冷却水管路：配有冷却管路及控制阀，冷却取力器。 六、电气设备 附加电气：独立电路，设置电源总开关。 辅助照明：泵房及器材箱均设有照明灯，，操纵仪表板上设有照明开关、指示灯等，便于观察操作。 侧爆闪灯：车身两侧安装红、蓝爆闪灯。 驾驶室警示装置：红色长排警灯1个，安装在驾驶室顶部； 电子警报器1个，安装在驾驶室内，其控制盒在驾驶员前下方。 火场照明：车顶后上设不低于24V、100W全方位可遥控旋转火场照明灯1只。 七、消防控制系统仪表板 显示和控制：所有操作按键均设有中文标识；设有管路布置图及操作、维护说明。仪表板位于泵房内水泵左上方，装有转速表、真空表、水压表、液位计，仪表。 八、表面处理 1、面漆： R03消防红烤漆。 2、颜色：驾驶室和车体消防红色，器材室内部为浅灰色，底盘架为黑色，轮辋为银色 ，保险杠为白色。 3、警示膜：车尾部两边均用横竖3M反光警示膜，粘贴白色反光警示膜。 九、随车消防器材明细表 1吸水管ф100×2m4根 2滤水器1只 3集水器1只 4分水器80/651只 5同型异径接扣65/802只 同径同型接扣1只 6消防水带65 -6卷 7消防水带\80—6卷 8外注水水带65—2卷 9水带包布4块 10水带挂钩4条 11水带护桥1副 12地上消火栓扳手1把 13地下消火栓扳手1把 14吸水管扳手2把 15灭火器1具 16消防桶 1只 17直流水枪1支 18直流开关水枪1支 19多功能水枪 1支 20消防斧1把 21腰斧1把 22消防锨1把 23万能铁铤1把 24原车工具及附件1套 十、技术文件（全部中文） 1底盘使用说明书1本 2底盘维修手册1本 3底盘合格证1本 4底盘零配件目录1本 5发动机号码拓印件1份 6底盘电气原理图1套 7消防车使用维护说明书1本 8消防车配备消防器材清单1份 9消防车整车合格证1份 10消防车跟踪服务卡1本 11消防车交接清单2份 | 420000 |
| 6 | 水罐消防车 |  | 2 | 台 | 一、总体技术要求 ▲1.整车性能符合《消防车 第1部分：通用技术条件》GB 7956.1-2014的规定； ▲2.罐体质量符合《消防车消防要求和试验方法》XF 39-2016的规定; 3.整车外观美观大方,平整度符合GA39.4的规定; 4.所有铆接间距均匀、牢固、适中； 5.所有焊接牢固、焊后打磨光整。 二底盘 1.轴距≥3300mm 2.最高车速：≥90km/h 3.发动机：不低于国六排放标准 （1）型式：柴油机 ◆（2）功率：≥85KW 11.制动系统：双管路液压制动系统。 12.电器系统：采用免维护蓄电池加硅整流发电机为电源。 13.外廓尺寸：长×宽×高≤6200mm×2000mm×2600mm 二、驾驶室 1.结构：双排座四开门 2.乘员人数≥6 3.后排座位后设置空气呼吸固定架不少于3套 4.配备冷空调，室内LED照明； 5.设备：除原车设备外，加装有、警报器、器材箱灯及泵房照明灯等开关。 三、液罐 1.水罐容量≥3000kg 2.罐体型式：内藏式或外露式 2.材质：罐体材质为304及以上标号的不锈钢或PB\PE\PP等高强度、耐腐蚀复合材料，顶板和侧板厚度≥3 mm、底板厚度≥3mm。 4.设备：水罐设1个人孔；设1个排污口（带球阀启闭装置）；设1个罐体溢流装置，设1个单向注水口，快换接口。 5.联接：罐体通过管路系统与消防泵联接：与水罐有1个注水口， 1个后进水口。 四、消防泵及管路总成 1.消防泵 安装位置：中置式或后置式安装 ◆流量（L/s）≥40 扬程（M）≥60 最大吸深（M）≥7 引水时间（s）≤35 2.管路系统 1. 管路材质：所有管路应采用耐腐蚀材料或采取防腐蚀措施； 2. 消防管路应采用不同颜色区分，进水管路和水罐至消防泵的输水管路应为GB/T 3181 规定的 G05 深绿色，出水管路应为GB/T3181规定的 R03 大红色。 3. 消防泵的每个进水口和吸水管之间应安装抗腐蚀性滤网，滤网的过流面积不应降低消防泵 的额定压力和流量。滤网上的孔不应通过：大于或等于13 mm 的颗粒； 4. 消防泵出水口数量≥2 5.罐注水管路数量 ≥2 6.吸水管长度不低于8m 五、水炮 1.可调式水炮 ◆2.水炮额定流量≥20L/S 3.射程：水射程≥50m 六、器材箱 车厢：材质 车厢外骨架及外蒙皮均为优质钢材，内骨架为高强度铝合金型材，底板采用经阳极氧化处理的铝合金板。箱门 两侧卷帘门采用铝合金带锁式结构，具有良好的密封性和防尘功能。 九、电器系统 1.车顶上部装有1只红色长排警灯； 2.警报器可设置5种以上警报音；、警报器、照明灯等电路为独立式附 加电路，控制器件安装在驾驶室内，操作简便，性能可靠。 外观标识 ▲1.车身颜色：符合GB7258规定的GB/T3181《漆膜颜色标准》中R03大红色； ▲2.整车标识涂装：按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消[2019]76号）要求涂装。 十三、随车文件 底盘使用说明书 底盘维修手册 底盘质量保修卡 底盘合格证 消防车使用说明书 消防车消防器材清单 十三、随车消防器材明细表 1. φ80 mm消防水带不低于80m 2. φ65 mm消防水带不低于120m 3. φ16 mm或19 mm直流开关水枪不低于2支 4. 干粉灭火器不低于1具， 5. 集水器不低于1件 6. 分水器不低于2件 7. 吸水管扳手不低于2个 8. 橡皮锤手不低于1个 9. 地上消火栓扳手不低于1件 10. 消防梯手不低于1架，且长度≥6 m 11. 异径接口：根据消防车出水口数量配备，每个出水口配备1个异径接口 12.水带护桥不低于2副 13. 水带包布不低于8件 14. 水带挂钩不低于8件 15. 消防斧不低于1件 16. 消防吸水管≥8m 17. 吸水管滤水器：每8m吸水管配一个 18.手台机动泵不低于1台 20.单杠梯不低于1把 21太平斧不低于1把 | 320000 |
| ▲一、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1. 交付的时间（期限）：国产底盘车辆自签订合同之日起150个日历日内交付，进口底盘车辆自底盘到港提车后100个日历日内交付。 2. 交付的地点： 广西区内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 售后服务 |  | 供应商保证其自身具有销售、供货资格，不存在任何侵犯第三方销售资质的情况，包括不限于地区独家销售权，产品独家销售权等，且货物是通过合法渠道进货、全新且未使用过的，产品出厂日期不超过12个月，所有权没有任何瑕疵的（即不存在资产抵押或其他可能影响货物所有权的事宜），其质量、规格及技术特征应符合采购项目技术规格、参数的要求： 1、供应商应于验收后向采购人提供项目各项详细验收报告和技术文件。技术文件包括完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质）。 2、供应商应以书面形式提供货物原厂家承诺的质量保证。供应商及货物原厂家应保证车辆在正常行驶状况下的安全性，而无安全隐患。供应商及货物原厂家应保证车辆的剩余保修期不短于本合同约定的保修期，所有《产品说明书》或《产品使用书》所载明的安全装置都处在有效的使用状态。 3、质保期：供应商提供整车（含车内和改装设备）不少于 1 年的质保服务，质保期自采购人、供应商双方代表在货物交付后的验收合格报告书上签字之日起计算。质保期内，供应商负责对其提供的全部货物进行上门维修和维护，不向采购人收取任何费用。在质保期内，供应商必须提供至少一次免费上门首保服务。质保期内非采购人的人为原因而出现货物质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用；包修、包换或包退的零部件等设备，从修、换后且验收合格之日起重新起算质保期。 4、保修期：质保期后，由供应商提供不少于5年的免费保修服务。在维修过程中供应商只收取材料成本费，不再收取额外服务费及其相关费用。如有下列情况之一供应商不负责免费保修： （1）采购人不按照供应商提供的正确方法使用而引致货物故障损坏； （2）采购人擅自改装货物； （3）各种人为因素或不可抗力事件造成的损坏。 5、终身维护期：货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，实行正常服役期内终身维护，继续提供维修、零配件供应等服务，提供终身维护期内的周转备品保障服务（相关备品备件的所有权归采购人所有，验收时应一并交付采购人，费用已包含在报价内），人工保修费用计入合同总价，中标供应商只收取除备品备件外的材料成本费。供应商必须提供7*24小时电话服务热线，保证在接到采购人故障报告电话后48小时内到达现场维修。遇不可抗力，不能按规定到达维修地点的，应及时通知采购人并说明原因。终身维护期内，供应商应负责货物运行的稳定性。 6、供应商向采购人提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和年度价格清单，且保证供应价格符合市场价标准，如采购人向供应商单独订购零配件，供应商应给予采购人一定的优惠。国产零配件的供应时间不得长于10天，进口零配件不得长于30天。 7、供应商应建立缺陷产品召回制，因货物发生质量问题需要成批召回维修的，供应商应及时通知采购人并积极协助办理有关手续，一切费用由供应商承担。如有重大质量问题，必须按照国内相关法律规定程序进行退货、更换等，并承担相关的违约责任。 8、依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，由供应商按采购人要求送国家消防装备质量监督检验中心检验，供应商拒绝送检的，采购人可自行送国家消防装备质量监督检验中心检验，并以国家消防装备质量监督检验中心出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由供应商承担，并且采购人有权追究供应商的责任。 9、供应商需承诺中标后在采购人所在地有固定的售后服务机构，包括不限于维修办公场地，并具有取得授权的专业技术人员和零配件库存。供应商应根据采购人需求适时对总队级车辆装备维修中心进行培训，条件成熟后可根据采购人要求授权采购人维修中心对其广西内销售的产品进行维修保养工作。如供应商已与采购人设立的维修中心签订了售后服务协议，供应商适时与采购人维修中心开展技术交流活动，并采取派人现场培训或入厂培训的方式对维修中心员工进行技术培训。 10、本合同签订后，供应商可成为采购人的联勤联动单位，应提供应急救援装备物资存储、应急供应、售后响应和技术保障等服务。可建立公路、水路、铁路和航空等应急调运与配送机制。遇有重大灾害事故处置，要快速响应，选派素质好、业务精的人员进行应急供应、技术保障，提供技术支持、现场抢修等应急服务，采购人仅承担上述行动中产生的消防车辆及装备器材损耗（如有）的维修费用。 技术成果归属：采购人与供应商在履行合同过程中，产生新的技术成果的（双方先应根据惯例常识判断是否为新产生，不能对判断结果达成一致的，则按照未获得相应知识产权权利证书的即为新产生的标准适用），其相应的知识产权归采购人所有。供应商不得在未征求采购人书面同意的情况下使用或者授权他人使用该技术成果及相关信息，否则相关收益归采购人所有，供应商应另向采购人承担违约责任，并赔偿采购人全部损失（包括且不限于采购人因供应商的违约行为致使需对第三方承担的不利责任等，以及采购人的相关维权费用，包括且不限于律师费（具体金额不超过采购人住所地律师收费指导标准的2倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等）。 |  |  |  |  |
| 培训及技术服务要求 |  | （1）交货后，供应商为采购人免费提供操作及维护培训直至采购人掌握相应的技能为止，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，普通消防车辆不少于1天，新型车辆、特种车辆培训时间不少于2天，普通器材培训不少于半天，新型器材、特种器材培训时间不少于1天。培训地点主要在货物安装现场或按双方协商安排。培训后形成培训记录，记录应包括培训项目和参加人员等信息，并由双方签字存档。 （2）供应商应建立质量跟踪档案，质保期及保修期内每半年不少于一次向采购人（车辆使用单位）进行现场（或电话）回访，每年不少于一次巡检和培训，以保证货物的正常高效使用，并保存售后服务情况记录及采购人使用单位的反馈意见。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订生效后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款，产品交付验收合格后，乙方向甲方提供机动车全额专用发票，甲方收到发票后20个工作日内，向乙方支付合同总金额70%的货款。（具体以合同签订为准） |  |  |  |  |
| 合同签订 |  | 本项目由用户单位（支队级以上使用单位）与中标供应商签订合同、办理款项支付并跟踪合同履行情况。签订合同时发现投标文件中出现前后不一致的情况，按有利于采购人的方式执行。 |  |  |  |  |
| 验收办法及标准 |  | 1.验收方式主要为到货验收、节点验收、抽样送检等方式。 2.验收内容包括商务验收、技术验收。 3.商务要求履约情况是对照合同文本以及投标商务响应逐条核查评定。 商务验收是对采购合同、投标文件约定的装备到货时间、规格、型号、配置、售后服务等信息进行核查评定。 4.技术要求履约情况是对照投标技术响应以及检验报告原件开展资料验收、一致性验收和质量性能验收。 资料验收是对到货装备的检验报告、票据、合格证等资料是否齐全，与采购合同、投标文件约定的信息是否一致、完整和真实有效进行核查评定。 一致性验收是对到货装备的名称、厂牌型号、数量规模、尺寸大小、性能参数等信息与采购合同、投标文件约定的信息是否一致，组成部件和相关资料是否齐全进行核查评定。 质量性能验收是对到货装备的功能及性能指标与投标文件、检验报告等技术文本的要求进行核查评定，通过现场测量测试、检验报告佐证、抽样送检等方式开展。 5.水力性能测试是对带消防水泵、水炮的消防车、远程供水系统及排涝装备的泵、炮在不同压力、吸深工况下的水力性能开展测试。 水力性能测试核对装备的流量、压力、真空度、温度、转速等性能指标。 6.批量采购的个人防护装备、灭火药剂验收时组织抽样送有资质的机构检测。 抽样时，按留样封存数量和送检数量1:1的比例进行抽样，产品送第三方机构检测。 7.可委托相关单位或第三方专业机构、外部专家组等单位开展验收。 第三方验收由被委托机构和委托单位共同制定验收方案实施。 8.商务要求履约情况和技术要求履约情况等均合格的方可综合评定为合格。 9.商务要求履约情况经投标商务响应核查通过方可评定为合格。 10.技术要求履约情况经资料核查、一致性核查、质量性能核查通过的方可评定为合格。 11.装备的功率、角度、尺寸、质量、容量等重要性能指标偏差不超过国家标准、行业标准规定误差范围的判定为合格。 12.对照投标文件的实际响应情况，验收中有1项指标（含本数）以上不合格的，综合评定为不合格。 送检样品技术指标不符合要求的，综合评定为不合格。 水力性能测试不合格的，综合评定为不合格。 13.因技术升级、产品迭代等导致装备个别部件与投标文件不相符的，在不影响装备质量、性能并征得用户单位同意，供应商应在交货前提交变更函。 器材变更函应在交货期15日前提交。 14.综合评定不合格的装备，供应商整改完毕后应及时申请复验，复验程序参照初验程序进行。 15.装备交付期限前，确因国家政策调整或不可抗力等特殊情况造成逾期交货的，供应商应提供佐证材料报自治区消防救援总队。 16.装备验收过程中，器材2次综合评定不合格的，用户单位可解除合同并追究供应商违约责任。 |  |  |  |  |
| 违约责任和解决方式 |  | 1、甲方无正当理由拒收货物，经乙方书面催告后20个工作日内仍拒收货物的，每逾期1日，甲方向乙方偿付拒收货物价格的万分之五的违约金，违约金合计不超过合同总价5％。 2、乙方未能在交货期内交货，逾期不超过60日（含本数）的，以每逾期1日向甲方偿付未交付货物总价万分之五的标准计算违约金；乙方超过本合同约定的交货期60日（不含本数）仍未交货的，甲方有权视情况选择接受乙方交付的货物或选择解除合同，甲方选择接受乙方交付的货物的，乙方按前述标准向甲方支付违约金，违约金上限为未交付货物总价的5％；甲方选择解除合同的，乙方须在接到甲方解除合同通知（通知方式包括不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）之日起10日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。 3、乙方所交付的货物不符合合同规定，甲方有权拒收并要求乙方整改，整改后货物符合合同要求，甲方予以验收通过，整改导致超出合同约定交货期限的，由乙方按照第2条承担逾期交货责任。乙方拒绝整改或整改后的产品仍不符合要求，未能通过验收的，甲方有权解除合同（合同解除时间以通知发出为准，通知方式包括不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）乙方须在接到甲方解除合同通知之日起10日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。 4、在履行合同过程中，甲方发现乙方在采购过程中存在以虚假材料谋取中标、串通投标等违法行为时，甲方有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的费用，同时提请财政部门将乙方列入政府采购“黑名单”。 5、如果因甲方原因，包括但不限于国家政策的变化、采购关联单位政策的调整等，导致乙方不能按时交货的，乙方实际交货时间应扣除因甲方原因所延误的时间，乙方的相关违约责任按扣除后的交货时间计算。 6、对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票及相关资料且确认无误后30日内启动资金支付流程，付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间，如因政府财政支付流程导致的支付延期，甲方不承担责任，若甲方无正当理由延迟支付款项，经乙方书面催告后30个工作日仍不支付的，以应付未付款项为计算基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为利率，计算逾期付款利息，逾期付款利息可以在乙方应承担的违约金或赔偿款中予以对冲抵扣，甲方逾期付款利息不超过本合同总金额的5%。 7、乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下义务或转包、分包给任何第三方（含乙方关联企业），否则甲方有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的费用，同时乙方赔偿合同总金额5%的违约金给甲方。 8、对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以等价补偿。 9、乙方应按照本合同内约定的内容执行，如没有特别约定或约定未详尽，相应的违约责任或补充违约责任均为：甲方有权单方解除合同，未支付的费用不予支付；乙方承担一切经济损失，同时另向甲方支付合同总金额5%的违约金。 10、履行本合同及组成部分（包括但不限于招标文件、补充协议等）过程中，发生乙方承担违约责任，应向甲方支付款项（包括但不限于退回预付款、支付违约金、承担利息等）情形，均为甲方有权在未付款项中扣除，或要求乙方另行支付。 11、本合同所称经济损失包括且不限于直接经济损失、合同顺利履行时可得的预期利益、因对方的违约行为致使需对第三方承担的不利责任以及因维权而支出的律师费（具体金额不超过甲方住所地律师收费指导标准的2倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等相关费用。 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | （1）投标总报价包括货物的全部价款、税费、包装、运输、装卸、安装、调试、邀请采购人实地考察生产进度及出厂前验收、技术、指导、培训、咨询、服务、检测、保险的一切费用、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。采购人不再另向中标人支付投标总报价之外的任何费用。 （2）投标人应在《报价明细表》中将车辆主要部件（星号和三角指标涉及的部件）的品牌型号及单价列明（参照附件格式），否则可能造成评委委员会无法判断与整车检验报告是否匹配的情形，导致技术得分的损失。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、中标人保证向招标人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、投标人应根据所投货物的实际参数进行响应，不得将采购文件需求直接复制作为投标 文件响应需求，采购文件中未明确的参数（如≥、≤等范围值的参数），投标人的投标方案须明确，未明确的视为负偏离；投标人提供核心配件品牌型号、产品照片、三视图和主要设计示意图（或三维立体图）等。 3、所报货物的技术需求须真实，所交货物与技术需求响应表一致。 4、消防车制造商应提供所投车型的车辆改装技术方案，包括但不限于生产流程、生产工艺、生产标准、车辆各主要部件匹配性等。方案应合理、完整、可行，能充分体现制造商的技术先进性优及产品性能的稳定性强等特点。改装方案应结合用户使用需求进行分析和设计，着重从部件选型、改装技术、工艺特色等方面入手，详细介绍所投产品的改装方案是否符合国家标准、行业标准，以及在业内达到的技术水平。列举所投产品以往使用过程中存在的优缺点、故障率等，以便评审委员会评判方案是否采用行业内领先技术，对产品性能的稳定性、可靠性是否有正面影响。 5、本需求中出现的工艺、材料及参照的牌号或分类号等仅起说明作用，不作为限制性条款。投标人在投标中可选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代货物要实质上优于或相当于所提供的技术规格要求。所投产品制造商应具备加工设备和生产能力，提供主要生产设备的图片或照片或发票等证明材料。允许代理商投标的包组，应提供制造商的主要生产设备的图片或照片等证明材料。 6、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 7、本项目核心产品为第3项产品，品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |

分标2（预算：2400000元）：

| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 单价预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫消防车 |  | 1 | 台 | 1整车基本参数 1)外廓尺寸(长×宽×高)≤8900mm×2550mm×3600mm 2)最大总重量≥19000kg 3)尾气排放标准：≥国六标准 4)液罐容积水≥4900L A类泡沫≥300L/ B类泡沫≥600L 5)行驶参数整车最高车速≥100km/h 6)乘员≥6人，原装驾驶四门双排 ◆7)比功率≥13kW/t 2底盘 1)底盘参数： 2)发动机型式：6缸增压中冷高压共轨柴油机 ◆3)发动机额定功率≥250kW@2200rpm 4)发动机最大扭矩≥1400Nm@1200-1600rpm 5)前后桥前桥允许载荷：≥7000kg；后桥允许载荷：≥13000kg；前后桥平衡杆 6)底盘允许最大总质量≥20000kg 7)转向系统液压助力，方向盘高度和倾角可调，方向盘锁 8)燃油系统：油箱≥200升 9)制动系统前桥盘式制动，后桥鼓式制动；电子刹车系统,带刹车防抱死(ABS+ASR+EBL)；双回路压缩空气制动系统. 3发电系统 1)参数： ◆2)额定功率≥5KVA 3)连续工作时间≥7h 4)外形尺寸≤700mm×550mm×550mm 4牵引系统 4.1参数： 4.2牵引力≥5000KN 4.3钢丝绳直径≥10mm，长≥40m 5消防系统 1)消防泵参数： ◆2)消防泵额定流量≥100L/s@1.0MPa 3)消防炮参数： ◆4)消防炮额定流量≥60L/s 5)消防炮最大射程：水≥75m；泡沫≥70m 6)泡沫泵参数：设置泡沫液外吸口1个 7)A类泡沫泵参数：流量≥9L/min压力≥1.0mpa 混合比例：0.1%~3.0% 8)B类泡沫泵参数：流量≥60L/s压力≥1.0mpa 混合比例：3%~6% 6照明系统 1参数： 2)抗风等级:不小于8级 3)位置前部 4)高度升降照明灯最大离地面高度：不低于8m 7安全保护系统 1)牵引系统过载保护拉力超过额定值，自动限制拉力 2)发电机接地保护接地铜棒 3)应急功能所有气动阀都带有应急操作；系统带有应急功能 4)器材箱门未关提示器材箱门未关，驾驶室光报警，防止行车发生事故 8电气系统 1)警灯警报器系统驾驶室顶全红长排警灯，车尾左边红色、右边蓝色频闪警灯；警灯警报器在驾驶室内集成操作，警报器具备消防警报声，警笛声，对外喊话等多种功能 2)水路操作盒尾部控制面板集成控制发动机启停、水泵（取力器）启停、水泵调速、水路系统气阀组（气动阀门）开关、照明类开关等操作 3)侧警示灯具顶部护栏配置各3个红蓝警示灯具 4)照明灯具各操作处及器材箱内均配置照明灯 5)尾部照明火场照明灯,360°旋转 6)行车辅助系统7寸高清倒车显示屏+360全景影像+倒车雷达 7)自动充电分离装置配置蓄电池自动分离式充电装置及充电线插头 9车身及箱体 9.1材质框架采用高强度铝合金专用型板搭接，蒙板为全铝合金板进行阳极氧化处理 9.2结构上装厢体为整体式设计，内藏式水罐和泡沫罐。 9.3卷帘门采用带锁铝合金卷帘门，卷帘门可用1把钥匙开启； 9.4器材箱左右两边各设置合理器材箱个数，采用高强度铝合金型材,表面经过阳极氧化处理，内配备旋转架，可按不同的储物要求进行器材布置。 10随车文件清单 10.1消防车手册（整合装订）2套消防车产品操作保养手册1份 消防车产品型式试验报告1份 消防泵型式试验报告1份 消防泵产品认证证书1份 消防泵原产地证明1份 消防泵使用操作维护说明书1份 消防炮型式试验报告1份 消防炮产品认证证书1份 消防炮原产地证明1份 消防炮使用操作维护说明书1份 A/B类泡沫系统使用说明书1份 电子报警器使用说明书1份 升降照明灯使用说明书1份 发电机使用说明书1份 绞盘使用说明书1份 10.2底盘合格证1份 10.3底盘使用操作维修手册1份 10.4底盘发动机号码拓印件2套 10.5底盘号码拓印件2套 10.6消防车产品合格证1份 10.7消防车标准上牌照片1张1份 11随车器材 11.1滤水器150 1件 11.2消防水带65（卡式）6盘 11.3消防水带80（卡式）6盘 11.4集水器150/80×2（内扣式）1件 11.5分水器80/65×3（卡式）2个 11.6卡式异径接口80/65Z(80雄65雌）2件 11.7卡式异径接口65/80（65雄80雌）2件 11.8内扣式异径接口65/802件 11.9异型接口内扣/65雌2件 11.10异型接口内扣/80雌2件 11.11卡式异型接口内扣/65雄2件 11.12卡式异型接口内扣/80雄2件 11.13吸水管4支 11.14地上消火栓扳手1件 11.15地下消火栓扳手1套 11.16吸水管扳手2把 11.17多功能水枪2支 11.18直流开关水枪2支 11.19铁锹1件 11.20消防斧1件 11.21丁字镐1件 11.22水带包布（不锈钢）8件 11.23护带桥（橡胶）2副 11.24水带挂钩（不锈钢）8件 11.25泡沫吸液管1支 11.26A、B类泡沫外吸管各1支 11.27A、B类泡沫专用枪各1支 11.28自吸式空气泡沫枪2支 11.29消防锹1件 11.30橡皮锤1件 11.31两节梯1把 | 2400000 |
| ▲一、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1. 交付的时间（期限）：国产底盘车辆自签订合同之日起150个日历日内交付，进口底盘车辆自底盘到港提车后100个日历日内交付。 2. 交付的地点： 广西区内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 售后服务 |  | 供应商保证其自身具有销售、供货资格，不存在任何侵犯第三方销售资质的情况，包括不限于地区独家销售权，产品独家销售权等，且货物是通过合法渠道进货、全新且未使用过的，产品出厂日期不超过12个月，所有权没有任何瑕疵的（即不存在资产抵押或其他可能影响货物所有权的事宜），其质量、规格及技术特征应符合采购项目技术规格、参数的要求： 1、供应商应于验收后向采购人提供项目各项详细验收报告和技术文件。技术文件包括完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质）。 2、供应商应以书面形式提供货物原厂家承诺的质量保证。供应商及货物原厂家应保证车辆在正常行驶状况下的安全性，而无安全隐患。供应商及货物原厂家应保证车辆的剩余保修期不短于本合同约定的保修期，所有《产品说明书》或《产品使用书》所载明的安全装置都处在有效的使用状态。 3、质保期：供应商提供整车（含车内和改装设备）不少于 1 年的质保服务，质保期自采购人、供应商双方代表在货物交付后的验收合格报告书上签字之日起计算。质保期内，供应商负责对其提供的全部货物进行上门维修和维护，不向采购人收取任何费用。在质保期内，供应商必须提供至少一次免费上门首保服务。质保期内非采购人的人为原因而出现货物质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用；包修、包换或包退的零部件等设备，从修、换后且验收合格之日起重新起算质保期。 4、保修期：质保期后，由供应商提供不少于5年的免费保修服务。在维修过程中供应商只收取材料成本费，不再收取额外服务费及其相关费用。如有下列情况之一供应商不负责免费保修： （1）采购人不按照供应商提供的正确方法使用而引致货物故障损坏； （2）采购人擅自改装货物； （3）各种人为因素或不可抗力事件造成的损坏。 5、终身维护期：货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，实行正常服役期内终身维护，继续提供维修、零配件供应等服务，提供终身维护期内的周转备品保障服务（相关备品备件的所有权归采购人所有，验收时应一并交付采购人，费用已包含在报价内），人工保修费用计入合同总价，中标供应商只收取除备品备件外的材料成本费。供应商必须提供7*24小时电话服务热线，保证在接到采购人故障报告电话后48小时内到达现场维修。遇不可抗力，不能按规定到达维修地点的，应及时通知采购人并说明原因。终身维护期内，供应商应负责货物运行的稳定性。 6、供应商向采购人提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和年度价格清单，且保证供应价格符合市场价标准，如采购人向供应商单独订购零配件，供应商应给予采购人一定的优惠。国产零配件的供应时间不得长于10天，进口零配件不得长于30天。 7、供应商应建立缺陷产品召回制，因货物发生质量问题需要成批召回维修的，供应商应及时通知采购人并积极协助办理有关手续，一切费用由供应商承担。如有重大质量问题，必须按照国内相关法律规定程序进行退货、更换等，并承担相关的违约责任。 8、依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，由供应商按采购人要求送国家消防装备质量监督检验中心检验，供应商拒绝送检的，采购人可自行送国家消防装备质量监督检验中心检验，并以国家消防装备质量监督检验中心出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由供应商承担，并且采购人有权追究供应商的责任。 9、供应商需承诺中标后在采购人所在地有固定的售后服务机构，包括不限于维修办公场地，并具有取得授权的专业技术人员和零配件库存。供应商应根据采购人需求适时对总队级车辆装备维修中心进行培训，条件成熟后可根据采购人要求授权采购人维修中心对其广西内销售的产品进行维修保养工作。如供应商已与采购人设立的维修中心签订了售后服务协议，供应商适时与采购人维修中心开展技术交流活动，并采取派人现场培训或入厂培训的方式对维修中心员工进行技术培训。 10、本合同签订后，供应商可成为采购人的联勤联动单位，应提供应急救援装备物资存储、应急供应、售后响应和技术保障等服务。可建立公路、水路、铁路和航空等应急调运与配送机制。遇有重大灾害事故处置，要快速响应，选派素质好、业务精的人员进行应急供应、技术保障，提供技术支持、现场抢修等应急服务，采购人仅承担上述行动中产生的消防车辆及装备器材损耗（如有）的维修费用。 技术成果归属：采购人与供应商在履行合同过程中，产生新的技术成果的（双方先应根据惯例常识判断是否为新产生，不能对判断结果达成一致的，则按照未获得相应知识产权权利证书的即为新产生的标准适用），其相应的知识产权归采购人所有。供应商不得在未征求采购人书面同意的情况下使用或者授权他人使用该技术成果及相关信息，否则相关收益归采购人所有，供应商应另向采购人承担违约责任，并赔偿采购人全部损失（包括且不限于采购人因供应商的违约行为致使需对第三方承担的不利责任等，以及采购人的相关维权费用，包括且不限于律师费（具体金额不超过采购人住所地律师收费指导标准的2倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等）。 |  |  |  |  |
| 培训及技术服务要求 |  | （1）交货后，供应商为采购人免费提供操作及维护培训直至采购人掌握相应的技能为止，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，普通消防车辆不少于1天，新型车辆、特种车辆培训时间不少于2天，普通器材培训不少于半天，新型器材、特种器材培训时间不少于1天。培训地点主要在货物安装现场或按双方协商安排。培训后形成培训记录，记录应包括培训项目和参加人员等信息，并由双方签字存档。 （2）供应商应建立质量跟踪档案，质保期及保修期内每半年不少于一次向采购人（车辆使用单位）进行现场（或电话）回访，每年不少于一次巡检和培训，以保证货物的正常高效使用，并保存售后服务情况记录及采购人使用单位的反馈意见。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订生效后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款，产品交付验收合格后，乙方向甲方提供机动车全额专用发票，甲方收到发票后20个工作日内，向乙方支付合同总金额70%的货款。（具体以合同签订为准） |  |  |  |  |
| 合同签订 |  | 本项目由用户单位（支队级以上使用单位）与中标供应商签订合同、办理款项支付并跟踪合同履行情况。签订合同时发现投标文件中出现前后不一致的情况，按有利于采购人的方式执行。 |  |  |  |  |
| 验收办法及标准 |  | 1.验收方式主要为到货验收、节点验收、抽样送检等方式。 2.验收内容包括商务验收、技术验收。 3.商务要求履约情况是对照合同文本以及投标商务响应逐条核查评定。 商务验收是对采购合同、投标文件约定的装备到货时间、规格、型号、配置、售后服务等信息进行核查评定。 4.技术要求履约情况是对照投标技术响应以及检验报告原件开展资料验收、一致性验收和质量性能验收。 资料验收是对到货装备的检验报告、票据、合格证等资料是否齐全，与采购合同、投标文件约定的信息是否一致、完整和真实有效进行核查评定。 一致性验收是对到货装备的名称、厂牌型号、数量规模、尺寸大小、性能参数等信息与采购合同、投标文件约定的信息是否一致，组成部件和相关资料是否齐全进行核查评定。 质量性能验收是对到货装备的功能及性能指标与投标文件、检验报告等技术文本的要求进行核查评定，通过现场测量测试、检验报告佐证、抽样送检等方式开展。 5.水力性能测试是对带消防水泵、水炮的消防车、远程供水系统及排涝装备的泵、炮在不同压力、吸深工况下的水力性能开展测试。 水力性能测试核对装备的流量、压力、真空度、温度、转速等性能指标。 6.批量采购的个人防护装备、灭火药剂验收时组织抽样送有资质的机构检测。 抽样时，按留样封存数量和送检数量1:1的比例进行抽样，产品送第三方机构检测。 7.可委托相关单位或第三方专业机构、外部专家组等单位开展验收。 第三方验收由被委托机构和委托单位共同制定验收方案实施。 8.商务要求履约情况和技术要求履约情况等均合格的方可综合评定为合格。 9.商务要求履约情况经投标商务响应核查通过方可评定为合格。 10.技术要求履约情况经资料核查、一致性核查、质量性能核查通过的方可评定为合格。 11.装备的功率、角度、尺寸、质量、容量等重要性能指标偏差不超过国家标准、行业标准规定误差范围的判定为合格。 12.对照投标文件的实际响应情况，验收中有1项指标（含本数）以上不合格的，综合评定为不合格。 送检样品技术指标不符合要求的，综合评定为不合格。 水力性能测试不合格的，综合评定为不合格。 13.因技术升级、产品迭代等导致装备个别部件与投标文件不相符的，在不影响装备质量、性能并征得用户单位同意，供应商应在交货前提交变更函。 器材变更函应在交货期15日前提交。 14.综合评定不合格的装备，供应商整改完毕后应及时申请复验，复验程序参照初验程序进行。 15.装备交付期限前，确因国家政策调整或不可抗力等特殊情况造成逾期交货的，供应商应提供佐证材料报自治区消防救援总队。 16.装备验收过程中，器材2次综合评定不合格的，用户单位可解除合同并追究供应商违约责任。 |  |  |  |  |
| 违约责任和解决方式 |  | 1、甲方无正当理由拒收货物，经乙方书面催告后20个工作日内仍拒收货物的，每逾期1日，甲方向乙方偿付拒收货物价格的万分之五的违约金，违约金合计不超过合同总价5％。 2、乙方未能在交货期内交货，逾期不超过60日（含本数）的，以每逾期1日向甲方偿付未交付货物总价万分之五的标准计算违约金；乙方超过本合同约定的交货期60日（不含本数）仍未交货的，甲方有权视情况选择接受乙方交付的货物或选择解除合同，甲方选择接受乙方交付的货物的，乙方按前述标准向甲方支付违约金，违约金上限为未交付货物总价的5％；甲方选择解除合同的，乙方须在接到甲方解除合同通知（通知方式包括不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）之日起10日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。 3、乙方所交付的货物不符合合同规定，甲方有权拒收并要求乙方整改，整改后货物符合合同要求，甲方予以验收通过，整改导致超出合同约定交货期限的，由乙方按照第2条承担逾期交货责任。乙方拒绝整改或整改后的产品仍不符合要求，未能通过验收的，甲方有权解除合同（合同解除时间以通知发出为准，通知方式包括不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）乙方须在接到甲方解除合同通知之日起10日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。 4、在履行合同过程中，甲方发现乙方在采购过程中存在以虚假材料谋取中标、串通投标等违法行为时，甲方有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的费用，同时提请财政部门将乙方列入政府采购“黑名单”。 5、如果因甲方原因，包括但不限于国家政策的变化、采购关联单位政策的调整等，导致乙方不能按时交货的，乙方实际交货时间应扣除因甲方原因所延误的时间，乙方的相关违约责任按扣除后的交货时间计算。 6、对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票及相关资料且确认无误后30日内启动资金支付流程，付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间，如因政府财政支付流程导致的支付延期，甲方不承担责任，若甲方无正当理由延迟支付款项，经乙方书面催告后30个工作日仍不支付的，以应付未付款项为计算基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为利率，计算逾期付款利息，逾期付款利息可以在乙方应承担的违约金或赔偿款中予以对冲抵扣，甲方逾期付款利息不超过本合同总金额的5%。 7、乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下义务或转包、分包给任何第三方（含乙方关联企业），否则甲方有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的费用，同时乙方赔偿合同总金额5%的违约金给甲方。 8、对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以等价补偿。 9、乙方应按照本合同内约定的内容执行，如没有特别约定或约定未详尽，相应的违约责任或补充违约责任均为：甲方有权单方解除合同，未支付的费用不予支付；乙方承担一切经济损失，同时另向甲方支付合同总金额5%的违约金。 10、履行本合同及组成部分（包括但不限于招标文件、补充协议等）过程中，发生乙方承担违约责任，应向甲方支付款项（包括但不限于退回预付款、支付违约金、承担利息等）情形，均为甲方有权在未付款项中扣除，或要求乙方另行支付。 11、本合同所称经济损失包括且不限于直接经济损失、合同顺利履行时可得的预期利益、因对方的违约行为致使需对第三方承担的不利责任以及因维权而支出的律师费（具体金额不超过甲方住所地律师收费指导标准的2倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等相关费用。 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | （1）投标总报价包括货物的全部价款、税费、包装、运输、装卸、安装、调试、邀请采购人实地考察生产进度及出厂前验收、技术、指导、培训、咨询、服务、检测、保险的一切费用、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。采购人不再另向中标人支付投标总报价之外的任何费用。 （2）投标人应在《报价明细表》中将车辆主要部件（星号和三角指标涉及的部件）的品牌型号及单价列明（参照附件格式），否则可能造成评委委员会无法判断与整车检验报告是否匹配的情形，导致技术得分的损失。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、中标人保证向招标人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、投标人应根据所投货物的实际参数进行响应，不得将采购文件需求直接复制作为投标 文件响应需求，采购文件中未明确的参数（如≥、≤等范围值的参数），投标人的投标方案须明确，未明确的视为负偏离；投标人提供核心配件品牌型号、产品照片、三视图和主要设计示意图（或三维立体图）等。 3、所报货物的技术需求须真实，所交货物与技术需求响应表一致。 4、消防车制造商应提供所投车型的车辆改装技术方案，包括但不限于生产流程、生产工艺、生产标准、车辆各主要部件匹配性等。方案应合理、完整、可行，能充分体现制造商的技术先进性优及产品性能的稳定性强等特点。改装方案应结合用户使用需求进行分析和设计，着重从部件选型、改装技术、工艺特色等方面入手，详细介绍所投产品的改装方案是否符合国家标准、行业标准，以及在业内达到的技术水平。列举所投产品以往使用过程中存在的优缺点、故障率等，以便评审委员会评判方案是否采用行业内领先技术，对产品性能的稳定性、可靠性是否有正面影响。 5、本需求中出现的工艺、材料及参照的牌号或分类号等仅起说明作用，不作为限制性条款。投标人在投标中可选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代货物要实质上优于或相当于所提供的技术规格要求。所投产品制造商应具备加工设备和生产能力，提供主要生产设备的图片或照片或发票等证明材料。允许代理商投标的包组，应提供制造商的主要生产设备的图片或照片等证明材料。 6、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 7、本项目核心产品为第1项产品，品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |

分标3（预算：2300000元）：

| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 单价预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫消防车 |  | 3 | 台 | 一、整车主要参数表 外廓尺寸≤6300*2400*3300 满载质量≥10000kg ◆发动机功率≥110kW 轴距≤3200mm 驱动形式：4X2 最高车速≥95km/h 排放标准：≥国六标准 乘员人数：≥6人 ◆消防泵额定流量≥40L/s@1.0Mpa 车顶炮额定流量≥40L/s@1.0MPa 车顶炮射程水≥65m 二、消防性能参数 1水罐容积水：水：≥3000L B类泡沫：≥1000L内藏式 2消防泵参数： ◆3消防泵性能工况：≥压力1.0Mpa 水泵采用真空泵引水流量不低于40L/S 4消防泵布置形式：后置消防泵进水口内 5消防泵出水口数量：2只 6铝合金操作仪表板装有液位指示显示、附加照明灯开关、仪表：装在消防泵的上方 7消防炮参数：射程 水：≥65m 泡沫：≥60m 额定喷射压力不低于1.0Mpa 8取力器：全功率、夹心式或断轴式 三、底盘主要参数 1.底盘参数： 2.发动机额定功率≥110KW 3.最大允许总重≥10000 kg 4.最高车速≥95 km/h 四、上装 1.总体布置：整体式框架车厢，两侧对称。车厢前部及中部的两侧为器材箱，车厢中部的中间位置为内藏式独立水液灌，车厢后部为泵房。车厢两侧和泵房后部均设铝合金卷帘门；车身右后侧设爬梯。 2.工艺要求：所用焊接板材及骨架钢材均经过严格的防锈、防腐、磷化酸洗处理。 所用零部件、标准件均采用镀锌，电镀，达克罗等表面处理工艺。罐体焊接完成后去除清理夹渣、虚焊等缺陷，并对罐体做24小时静水压试验，确保不渗漏。 3.车厢：材质车厢外骨架及外蒙皮均为优质钢材，内骨架为高强度铝合金型材，底板采用经阳极氧化处理的铝合金板。箱门两侧卷帘门采用铝合金带锁式结构，具有良好的密封性和防尘功能。 4.水罐：结构：内藏式罐体，全金属焊接结构，内设横、纵防荡板，格间留有人孔，符合国家标准。前后封板、防荡板均设有可增加强度的梯形折筋，整体防腐蚀处理。罐体采用整体副梁与车架连接，增加有减震措施。材质：水罐采用304不锈钢或者更高材质，3-5mm（底板厚度≥5mm，侧板厚度≥4mm，顶板≥3mm）材料，（含罐体连接管道）焊接而成，经久耐用。设置：设2个≥400mm人孔。泵房后部设有1个吸水口。设2个溢流阀装置。设2个排污口，配球阀。注水口：DN65,接DN65内扣式接口只，分设车身两侧；注水管结构形式：采用球阀加内部上翻弯管形式。 五、消防控制系统：由消防水泵、消防炮、管路系统，系统操作面板等组成 吸水管路：泵房尾部设置1个快速DN100吸水口。 注水管路：泵房两侧各设置1个DN65侧注水口，泵房内设置1个DN80上充水炮管路。 水罐注水：泵房内设置1个Φ65mm水泵向水罐注水管路，可通过蝶阀控制启闭。 出水管路：泵房尾部设置2个DN80口径卡式接口。 冷却水管路：配有冷却管路及控制阀，冷却取力器。 六、电气设备 附加电气：独立电路，设置电源总开关。 辅助照明：泵房及器材箱均设有照明灯，操纵仪表板上设有照明开关、指示灯等，便于观察操作。 侧爆闪灯：车身两侧安装红、蓝爆闪灯。 驾驶室警示装置：红色长排警灯1个，安装在驾驶室顶部； 电子警报器1个，安装在驾驶室内，其控制盒在驾驶员前下方。 火场照明：车顶后上设不低于24V、100W全方位可遥控旋转火场照明灯1只。 七、消防控制系统仪表板 显示和控制：所有操作按键均设有中文标识；设有管路布置图及操作、维护说明。仪表板位于泵房内水泵左上方，装有转速表、真空表、水压表、液位计，仪表。 八、表面处理 1、面漆：R03消防红烤漆。 2、颜色：驾驶室和车体消防红色，器材室内部为浅灰色，底盘架为黑色，轮辋为银色，保险杠为白色。 3、警示膜：车尾部两边均用横竖3M反光警示膜，粘贴白色反光警示膜。 九、随车消防器材明细表 1吸水管100×2m 4根 2滤水器100 1只 3集水器100 1只 4分水器65 1只 5同型异径接扣65/80 2只 同径同型接扣100/100 1只 6消防水带65— 6卷 7消防水带80—6卷 8外注水水带65—2卷 9水带包布4块 10水带挂钩4条 11水带护桥FH80 1副 12地上消火栓扳手1把 13地下消火栓扳手1把 14吸水管扳手2把 15灭火器1具 16消防桶 1只 17直流水枪1支 18直流开关水枪1支 19多功能水枪 1支 20消防斧1把 21腰斧1把 22消防锨1把 23万能铁铤1把 24原车工具及附件1套 25、泡沫吸液管1支 十、技术文件（全部中文） 1底盘使用说明书1本 2底盘维修手册1本 3底盘合格证1本 4底盘零配件目录1本 5发动机号码拓印件1份 6底盘电气原理图1套 7消防车使用维护说明书1本 8消防车配备消防器材清单1份 9消防车整车合格证1份 10消防车跟踪服务卡1本 11消防车交接清单2份 | 500000 |
| 2 | 泡沫消防车 |  | 1 | 台 | 一、总体要求 1.投标时提供国6及以上排放标准同类型同配置整车产品工信部公告，交车时提供国6整车产品工信部公告，必须整车符合办理应急管理牌照的要求和符合国家相关政策。消防车整车性能、选用底盘性能、上装性能须符合国家相关标准要求，投标时须提供型式试验或定型试验合格的检验报告或自愿性产品认证证书（提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章）；车辆须列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》。 2.交付的车辆必须按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消[2019]76号）要求涂装。 3.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识。 4.驾驶室显著位置粘贴永久性二维码，扫描可查看车辆性能、维护保养方法、使用注意事项等相关材料。 5.车辆必须安装360º全景行车记录仪辅助系统：系统应可通过车头、两侧及车尾的四个摄像头检测周边状态，形成360º全景影像。系统配备不小于9寸彩色显示屏，支持分屏、单屏等多种模式。记录仪存储卡≥128G；行车记录仪采用自动分段录制，记录卡录满后自行删除最早记录，有倒车雷达,可以和总队物联网装备管理系统实现信息交互。 6.投标人所提供的消防车辆在交付时应配合广西消防救援总队物联网系统连接要求，提供相应的总线的连接解决方案。 二、技术性能要求 （一）、底 盘： 1、选用成熟品牌底盘,底盘须适用于消防车改装 2、驱动形式：4×2 ◆3、发动机：额定功率：≥220kW 4、排放标准：不低于国六排放标准 5、最高车速：≥90km/h 6、满载总重量：≥20000kg ◆7、比功率：≥10 8、外廓尺寸（长×宽×高）：≤8600×2500×3600（mm） （二）、驾乘室 1、结 构：双排座四开门 2、乘员人数≥6 3、后排座位后设置空气呼吸固定架≥4套 4、配备冷空调，室内LED照明 5、驾驶室内：设备：除原车设备外，加装有取力器控制开关、指示灯、警报器、警灯、暴闪灯开关、电台电源线桩头，驾驶室预留车载电台接口。 （三）、容 罐 1、容量：≥8000kg（水：≥6000kg、B类泡沫：≥2000kg） 2、材质：罐体材质为304及以上标号的不锈钢或PB\PE\PP等高强度、耐腐蚀复合材料，顶板、侧板、隔板厚度≥3mm、底板厚度≥4mm，内部设有纵向防荡板，底部设有纵向托梁。罐体及相连的管路、法兰、阀门等装置保质期≥10年 3.罐体型式：内藏式或外露式 5、设备：液罐顶部设有人孔，直径≥400mm，并带有快速锁紧或开启装置。人孔盖密封胶圈必须长久固定牢固。启闭方便，密封严密。 6.水罐最低处应设置排污孔，排出的淤物不应接触车身和底盘零部件。 ▲7、技术要求：符合GB7956.3-2014的有关规定。 （四）、消防泵及管路系统 1、消防泵 ◆1.2流 量：低压流量≥60L/s 中压流量≥30L/s ◆1.3压 力：低压额定压力≥1.0MPa 中压额定压力≥2.0MPa 1.4引水时间：≤60s 1.5最大真空度：≥85kPa 1.6吸 深：≥7m 1.7安装形式：中置式或后置式安装 ▲1.8符合GB 7956.3-2014《消防车 第3部分：泡沫消防车》标准要求。 2、泡沫比例混合器 2.1.泡沫液混合液流量 2.2调节模式：自动 3.3 调节比例范围：1%-10%；设1个采用防腐材质的DN50泡沫外吸液口，带阀门，配备不少于3米吸液管。 3、管路系统 3.1管路材质：所有管路应采用耐腐蚀材料或采取防腐蚀措施； ▲3.2消防管路应采用不同颜色区分，进水管路和水罐至消防泵的输水管路应为GB/T 3181规定的G05深绿色；出水管路应为GB/T3181规定的R03大红色；泡沫罐与泡沫液泵或泡沫比例混合器的输液管路应为GB/T3181规定的Y08深黄色。 3.3消防泵的每个进水口和吸水管之间应安装抗腐蚀性滤网，滤网的过流面积不应降低消防泵 的额定压力和流量。滤网上的孔不应通过：大于或等于13mm的颗粒； 3.4泡沫液泵至泡沫液罐间的注液管路应设置不锈钢阀门，阀门应便于操作。注液管路应采用 壁厚不小于1.5mm的不锈钢管，通径不小于40mm。 3.5消防泵出水口数量≥2 3.6罐注水管路数量≥2 3.7吸水管长度不低于8m 3.8排污管路：液罐底部设置有排污球阀。 3.9控制面板：泵房内控制仪表包括压力表、真空表、转速表、液位计等，并在显目位置设有中文操作流程图及永久性标识、标牌等。 （五）、消防炮 1、操作方式：手动或其他操控 2、流 量：≥30L/s 3、射 程：水≥60 m， 4 泡沫炮额定流量≥24L/S 4. 射程≥42m （六）、器材箱 1、车厢 材质车厢外骨架及外蒙皮均为优质钢材，内骨架为高强度铝合金型材，底板采用经阳极氧化处理的铝合金板。箱门两侧卷帘门采用铝合金带锁式结构，具有良好的密封性和防尘功能。 的设计。 （七）、电气系统 1、车辆照明：采用不低于24V电压，符合GB4785规定要求。 2、驾驶室信号装置： 2.1车顶长排红色暴闪警灯，符合GB13954的规定。 2.2电子警报器不少于1个，符合GB8108的规定，功率≥100W，有连续调频功能。 左右两侧安装红蓝相间暴闪灯。 3、驾驶室内设置不少于1个24V/12V通讯电源接口。 4、驾驶室内设置倒车可视系统。 5、火场照明： 5.1车辆两侧上方装有照明灯，下方安装安全标志灯； 6、车厢内部照明：每个器材厢内安装LED照明灯，当打开卷帘门时，器材厢立即照明。驾驶室内安装显示灯，红灯亮时，警告提示器材厢门未关。 7、安装自动脱落式充电装置，可对车辆蓄电池进行智能充电，可自动分离，也可手动分离。 8、附加电器设为独立式电路，控制装置安装在驾驶室内便于检查和操作的位置。警报器、警灯、照明灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。 9、驾驶室内预留电台接线桩头。 （八）、喷 漆 1、车身颜色：R03消防红 2、车身漆料：车厢表面喷涂消防红色漆，为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带。 3、整车标识：按用户要求喷涂。 4、技术要求：符合GB/T 3181的有关规定。 （九）、总体技术要求 ▲1、整车性能符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分： 通用技术条件》、GB7956.3-2014《消防车 第3部分： 泡沫消防车》的规定； ▲2、消防泵性能符合GB6245-2006《消防泵》的规定； ▲3、消防炮性能符合GB19156-2019《消防炮》的规定； ▲4、整车外廓尺寸、轴荷及质量符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定； ▲5、整车外部照明和信号装置符合GB4785-2019《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定。 （十）、随车文件 1、底盘使用说明书（含维修、保养内容） 2、底盘维修手册 3、底盘质量保修卡 4、消防车使用说明书（含维修、保养内容） 5、车辆电气原理图 6、消防车跟踪服务卡 7、发动机号码拓印件 8、底盘号码拓印件 9、底盘合格证 10、消防车合格证 11、消防车消防器材清单 12、消防车交接清单 （十一）、随车器材 ▲随车配备的器材按照GB7956.3-2014《消防车 第3部分：泡沫消防车》中4.6.2的规定 1. φ80 mm消防水带 20型10盘 2. φ65 mm消防水带 20型20盘 3. φ16 mm或19mm直流开关水枪 2支 4. 导流式直流喷雾水枪 2支 5. 干粉灭火器 1具， 6. 集水器 1件 7. 分水器 2件 8. 吸水管扳 2个 9. 橡皮锤手 1个 10. 地上消火栓扳手 1件 11. 地下消火栓扳手 1件 12. 消防梯不低于1架，且长度≥6 m 13. 异径接口：根据消防车出水口数量配备，每个出水口配备1个异径接口 14.水带护桥 2副 15. 水带包布 于8件 16. 水带挂钩 8件 17. 消防斧 1件 18. 可充电式手提照明灯不低于2只 19. 消防吸水管≥8m 20. 吸水管滤水器：每8m吸水管配1个 21. 泡沫外吸管及扳手 1套 22. 泡沫管枪PQ16 2支 23. 单杠梯 1把 24. 泡沫吸水管 1根 | 800000 |
| ▲一、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1. 交付的时间（期限）：国产底盘车辆自签订合同之日起150个日历日内交付，进口底盘车辆自底盘到港提车后100个日历日内交付。 2. 交付的地点： 广西区内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 售后服务 |  | 供应商保证其自身具有销售、供货资格，不存在任何侵犯第三方销售资质的情况，包括不限于地区独家销售权，产品独家销售权等，且货物是通过合法渠道进货、全新且未使用过的，产品出厂日期不超过12个月，所有权没有任何瑕疵的（即不存在资产抵押或其他可能影响货物所有权的事宜），其质量、规格及技术特征应符合采购项目技术规格、参数的要求： 1、供应商应于验收后向采购人提供项目各项详细验收报告和技术文件。技术文件包括完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质）。 2、供应商应以书面形式提供货物原厂家承诺的质量保证。供应商及货物原厂家应保证车辆在正常行驶状况下的安全性，而无安全隐患。供应商及货物原厂家应保证车辆的剩余保修期不短于本合同约定的保修期，所有《产品说明书》或《产品使用书》所载明的安全装置都处在有效的使用状态。 3、质保期：供应商提供整车（含车内和改装设备）不少于 1 年的质保服务，质保期自采购人、供应商双方代表在货物交付后的验收合格报告书上签字之日起计算。质保期内，供应商负责对其提供的全部货物进行上门维修和维护，不向采购人收取任何费用。在质保期内，供应商必须提供至少一次免费上门首保服务。质保期内非采购人的人为原因而出现货物质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用；包修、包换或包退的零部件等设备，从修、换后且验收合格之日起重新起算质保期。 4、保修期：质保期后，由供应商提供不少于5年的免费保修服务。在维修过程中供应商只收取材料成本费，不再收取额外服务费及其相关费用。如有下列情况之一供应商不负责免费保修： （1）采购人不按照供应商提供的正确方法使用而引致货物故障损坏； （2）采购人擅自改装货物； （3）各种人为因素或不可抗力事件造成的损坏。 5、终身维护期：货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，实行正常服役期内终身维护，继续提供维修、零配件供应等服务，提供终身维护期内的周转备品保障服务（相关备品备件的所有权归采购人所有，验收时应一并交付采购人，费用已包含在报价内），人工保修费用计入合同总价，中标供应商只收取除备品备件外的材料成本费。供应商必须提供7*24小时电话服务热线，保证在接到采购人故障报告电话后48小时内到达现场维修。遇不可抗力，不能按规定到达维修地点的，应及时通知采购人并说明原因。终身维护期内，供应商应负责货物运行的稳定性。 6、供应商向采购人提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和年度价格清单，且保证供应价格符合市场价标准，如采购人向供应商单独订购零配件，供应商应给予采购人一定的优惠。国产零配件的供应时间不得长于10天，进口零配件不得长于30天。 7、供应商应建立缺陷产品召回制，因货物发生质量问题需要成批召回维修的，供应商应及时通知采购人并积极协助办理有关手续，一切费用由供应商承担。如有重大质量问题，必须按照国内相关法律规定程序进行退货、更换等，并承担相关的违约责任。 8、依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，由供应商按采购人要求送国家消防装备质量监督检验中心检验，供应商拒绝送检的，采购人可自行送国家消防装备质量监督检验中心检验，并以国家消防装备质量监督检验中心出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由供应商承担，并且采购人有权追究供应商的责任。 9、供应商需承诺中标后在采购人所在地有固定的售后服务机构，包括不限于维修办公场地，并具有取得授权的专业技术人员和零配件库存。供应商应根据采购人需求适时对总队级车辆装备维修中心进行培训，条件成熟后可根据采购人要求授权采购人维修中心对其广西内销售的产品进行维修保养工作。如供应商已与采购人设立的维修中心签订了售后服务协议，供应商适时与采购人维修中心开展技术交流活动，并采取派人现场培训或入厂培训的方式对维修中心员工进行技术培训。 10、本合同签订后，供应商可成为采购人的联勤联动单位，应提供应急救援装备物资存储、应急供应、售后响应和技术保障等服务。可建立公路、水路、铁路和航空等应急调运与配送机制。遇有重大灾害事故处置，要快速响应，选派素质好、业务精的人员进行应急供应、技术保障，提供技术支持、现场抢修等应急服务，采购人仅承担上述行动中产生的消防车辆及装备器材损耗（如有）的维修费用。 技术成果归属：采购人与供应商在履行合同过程中，产生新的技术成果的（双方先应根据惯例常识判断是否为新产生，不能对判断结果达成一致的，则按照未获得相应知识产权权利证书的即为新产生的标准适用），其相应的知识产权归采购人所有。供应商不得在未征求采购人书面同意的情况下使用或者授权他人使用该技术成果及相关信息，否则相关收益归采购人所有，供应商应另向采购人承担违约责任，并赔偿采购人全部损失（包括且不限于采购人因供应商的违约行为致使需对第三方承担的不利责任等，以及采购人的相关维权费用，包括且不限于律师费（具体金额不超过采购人住所地律师收费指导标准的2倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等）。 |  |  |  |  |
| 培训及技术服务要求 |  | （1）交货后，供应商为采购人免费提供操作及维护培训直至采购人掌握相应的技能为止，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，普通消防车辆不少于1天，新型车辆、特种车辆培训时间不少于2天，普通器材培训不少于半天，新型器材、特种器材培训时间不少于1天。培训地点主要在货物安装现场或按双方协商安排。培训后形成培训记录，记录应包括培训项目和参加人员等信息，并由双方签字存档。 （2）供应商应建立质量跟踪档案，质保期及保修期内每半年不少于一次向采购人（车辆使用单位）进行现场（或电话）回访，每年不少于一次巡检和培训，以保证货物的正常高效使用，并保存售后服务情况记录及采购人使用单位的反馈意见。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订生效后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款，产品交付验收合格后，乙方向甲方提供机动车全额专用发票，甲方收到发票后20个工作日内，向乙方支付合同总金额70%的货款。（具体以合同签订为准） |  |  |  |  |
| 合同签订 |  | 本项目由用户单位（支队级以上使用单位）与中标供应商签订合同、办理款项支付并跟踪合同履行情况。签订合同时发现投标文件中出现前后不一致的情况，按有利于采购人的方式执行。 |  |  |  |  |
| 验收办法及标准 |  | 1.验收方式主要为到货验收、节点验收、抽样送检等方式。 2.验收内容包括商务验收、技术验收。 3.商务要求履约情况是对照合同文本以及投标商务响应逐条核查评定。 商务验收是对采购合同、投标文件约定的装备到货时间、规格、型号、配置、售后服务等信息进行核查评定。 4.技术要求履约情况是对照投标技术响应以及检验报告原件开展资料验收、一致性验收和质量性能验收。 资料验收是对到货装备的检验报告、票据、合格证等资料是否齐全，与采购合同、投标文件约定的信息是否一致、完整和真实有效进行核查评定。 一致性验收是对到货装备的名称、厂牌型号、数量规模、尺寸大小、性能参数等信息与采购合同、投标文件约定的信息是否一致，组成部件和相关资料是否齐全进行核查评定。 质量性能验收是对到货装备的功能及性能指标与投标文件、检验报告等技术文本的要求进行核查评定，通过现场测量测试、检验报告佐证、抽样送检等方式开展。 5.水力性能测试是对带消防水泵、水炮的消防车、远程供水系统及排涝装备的泵、炮在不同压力、吸深工况下的水力性能开展测试。 水力性能测试核对装备的流量、压力、真空度、温度、转速等性能指标。 6.批量采购的个人防护装备、灭火药剂验收时组织抽样送有资质的机构检测。 抽样时，按留样封存数量和送检数量1:1的比例进行抽样，产品送第三方机构检测。 7.可委托相关单位或第三方专业机构、外部专家组等单位开展验收。 第三方验收由被委托机构和委托单位共同制定验收方案实施。 8.商务要求履约情况和技术要求履约情况等均合格的方可综合评定为合格。 9.商务要求履约情况经投标商务响应核查通过方可评定为合格。 10.技术要求履约情况经资料核查、一致性核查、质量性能核查通过的方可评定为合格。 11.装备的功率、角度、尺寸、质量、容量等重要性能指标偏差不超过国家标准、行业标准规定误差范围的判定为合格。 12.对照投标文件的实际响应情况，验收中有1项指标（含本数）以上不合格的，综合评定为不合格。 送检样品技术指标不符合要求的，综合评定为不合格。 水力性能测试不合格的，综合评定为不合格。 13.因技术升级、产品迭代等导致装备个别部件与投标文件不相符的，在不影响装备质量、性能并征得用户单位同意，供应商应在交货前提交变更函。 器材变更函应在交货期15日前提交。 14.综合评定不合格的装备，供应商整改完毕后应及时申请复验，复验程序参照初验程序进行。 15.装备交付期限前，确因国家政策调整或不可抗力等特殊情况造成逾期交货的，供应商应提供佐证材料报自治区消防救援总队。 16.装备验收过程中，器材2次综合评定不合格的，用户单位可解除合同并追究供应商违约责任。 |  |  |  |  |
| 违约责任和解决方式 |  | 1、甲方无正当理由拒收货物，经乙方书面催告后20个工作日内仍拒收货物的，每逾期1日，甲方向乙方偿付拒收货物价格的万分之五的违约金，违约金合计不超过合同总价5％。 2、乙方未能在交货期内交货，逾期不超过60日（含本数）的，以每逾期1日向甲方偿付未交付货物总价万分之五的标准计算违约金；乙方超过本合同约定的交货期60日（不含本数）仍未交货的，甲方有权视情况选择接受乙方交付的货物或选择解除合同，甲方选择接受乙方交付的货物的，乙方按前述标准向甲方支付违约金，违约金上限为未交付货物总价的5％；甲方选择解除合同的，乙方须在接到甲方解除合同通知（通知方式包括不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）之日起10日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。 3、乙方所交付的货物不符合合同规定，甲方有权拒收并要求乙方整改，整改后货物符合合同要求，甲方予以验收通过，整改导致超出合同约定交货期限的，由乙方按照第2条承担逾期交货责任。乙方拒绝整改或整改后的产品仍不符合要求，未能通过验收的，甲方有权解除合同（合同解除时间以通知发出为准，通知方式包括不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）乙方须在接到甲方解除合同通知之日起10日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。 4、在履行合同过程中，甲方发现乙方在采购过程中存在以虚假材料谋取中标、串通投标等违法行为时，甲方有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的费用，同时提请财政部门将乙方列入政府采购“黑名单”。 5、如果因甲方原因，包括但不限于国家政策的变化、采购关联单位政策的调整等，导致乙方不能按时交货的，乙方实际交货时间应扣除因甲方原因所延误的时间，乙方的相关违约责任按扣除后的交货时间计算。 6、对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票及相关资料且确认无误后30日内启动资金支付流程，付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间，如因政府财政支付流程导致的支付延期，甲方不承担责任，若甲方无正当理由延迟支付款项，经乙方书面催告后30个工作日仍不支付的，以应付未付款项为计算基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为利率，计算逾期付款利息，逾期付款利息可以在乙方应承担的违约金或赔偿款中予以对冲抵扣，甲方逾期付款利息不超过本合同总金额的5%。 7、乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下义务或转包、分包给任何第三方（含乙方关联企业），否则甲方有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的费用，同时乙方赔偿合同总金额5%的违约金给甲方。 8、对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以等价补偿。 9、乙方应按照本合同内约定的内容执行，如没有特别约定或约定未详尽，相应的违约责任或补充违约责任均为：甲方有权单方解除合同，未支付的费用不予支付；乙方承担一切经济损失，同时另向甲方支付合同总金额5%的违约金。 10、履行本合同及组成部分（包括但不限于招标文件、补充协议等）过程中，发生乙方承担违约责任，应向甲方支付款项（包括但不限于退回预付款、支付违约金、承担利息等）情形，均为甲方有权在未付款项中扣除，或要求乙方另行支付。 11、本合同所称经济损失包括且不限于直接经济损失、合同顺利履行时可得的预期利益、因对方的违约行为致使需对第三方承担的不利责任以及因维权而支出的律师费（具体金额不超过甲方住所地律师收费指导标准的2倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等相关费用。 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | （1）投标总报价包括货物的全部价款、税费、包装、运输、装卸、安装、调试、邀请采购人实地考察生产进度及出厂前验收、技术、指导、培训、咨询、服务、检测、保险的一切费用、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。采购人不再另向中标人支付投标总报价之外的任何费用。 （2）投标人应在《报价明细表》中将车辆主要部件（星号和三角指标涉及的部件）的品牌型号及单价列明（参照附件格式），否则可能造成评委委员会无法判断与整车检验报告是否匹配的情形，导致技术得分的损失。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、中标人保证向招标人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、投标人应根据所投货物的实际参数进行响应，不得将采购文件需求直接复制作为投标 文件响应需求，采购文件中未明确的参数（如≥、≤等范围值的参数），投标人的投标方案须明确，未明确的视为负偏离；投标人提供核心配件品牌型号、产品照片、三视图和主要设计示意图（或三维立体图）等。 3、所报货物的技术需求须真实，所交货物与技术需求响应表一致。 4、消防车制造商应提供所投车型的车辆改装技术方案，包括但不限于生产流程、生产工艺、生产标准、车辆各主要部件匹配性等。方案应合理、完整、可行，能充分体现制造商的技术先进性优及产品性能的稳定性强等特点。改装方案应结合用户使用需求进行分析和设计，着重从部件选型、改装技术、工艺特色等方面入手，详细介绍所投产品的改装方案是否符合国家标准、行业标准，以及在业内达到的技术水平。列举所投产品以往使用过程中存在的优缺点、故障率等，以便评审委员会评判方案是否采用行业内领先技术，对产品性能的稳定性、可靠性是否有正面影响。 5、本需求中出现的工艺、材料及参照的牌号或分类号等仅起说明作用，不作为限制性条款。投标人在投标中可选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代货物要实质上优于或相当于所提供的技术规格要求。所投产品制造商应具备加工设备和生产能力，提供主要生产设备的图片或照片或发票等证明材料。允许代理商投标的包组，应提供制造商的主要生产设备的图片或照片等证明材料。 6、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 7、本项目核心产品为第1项产品，品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |

分标4（预算：2100000元）：

| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 单价预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫消防车 |  | 1 | 辆 | 一、总体要求 1.投标时提供国6及以上排放标准同类型同配置整车产品工信部公告，交车时提供国6整车产品工信部公告，必须整车符合办理应急管理牌照的要求和符合国家相关政策。消防车整车性能、选用底盘性能、上装性能须符合国家相关标准要求，投标时须提供型式试验或定型试验合格的检验报告或自愿性产品认证证书（提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章）。 ▲2.交付的车辆必须按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消[2019]76号）要求涂装。 3.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识。 4.驾驶室显著位置粘贴永久性二维码，扫描可查看车辆性能、维护保养方法、使用注意事项等相关材料。 5.车辆必须安装360º全景行车记录仪辅助系统：系统应可通过车头、两侧及车尾的四个摄像头检测周边状态，形成360º全景影像。系统配备不小于9寸彩色显示屏，支持分屏、单屏等多种模式。记录仪存储卡≥128G；行车记录仪采用自动分段录制，记录卡录满后自行删除最早记录，有倒车雷达,可以和总队物联网装备管理系统实现信息交互。 6.投标人所提供的消防车辆在交付时应配合广西消防救援总队物联网系统连接要求，提供相应的总线的连接解决方案。 二、技术性能要求 （一）、底盘： 1、选用成熟品牌底盘,底盘须适用于消防车改装，符合先进性、可靠性、稳定性和成熟性的要求 2、驱动形式：6×4 3、发动机： ◆3.1额定功率：≥320kW/440hp ◆3.2最大扭矩：≥2100N·m 3.3排放标准：国六排放标准 3.4最高车速：≥90km/h 3.5整车满载总质量：≤25000kg 3.6比功率：≥11.6 3.7外形参考尺寸（长×宽×高）：≤10000×2500×3500mm ▲3.8取力器：全功率或夹心式取力器、带附加冷却装置 3.8车辆底盘具备水、泡沫喷淋自保系统 （二）、驾乘室 1、结构：双排座四开门 2、座位设置：前排2人,后排4人；后排座位后设置空气呼吸器固定架4套 3、驾驶室内设备：除原车设备外，加装有取力器控制开关、指示灯、100W警报器、警灯、暴闪灯开关、电台电源线桩头，驾驶室预留车载电台接口。 （三）、容罐 1、容量：水≥8000kg、泡沫≥2000kg 2、材质：采用PP＆PCM（聚丙烯及聚酯抗腐合成材料）/304不锈钢或更优材质 3、型式：外露式 4、结构：内设纵、横防荡板 5、设备：≥2个入口孔，带有快速锁紧及开启装置 2个溢流及通气装置 2个液位指示器 2个排污口，配置快开球阀 两侧各≥2个注水口 技术要求：符合GB7956.2-2014的有关规定。 （四）、消防泵及管路系统 1、消防泵 ▲1.1品牌：双级闭式叶轮常压离心式消防泵。 ▲1.2额定流量：≥100L/s 1.3额定压力：≥1.0MPa 1.4安装形式：后置式 2、真空泵 2.1型式：电动刮片式 2.2引水时间：≤100s 2.3最大真空度：≥85kPa 2.4吸深：≥7m 2.5大气压力101kPa，水温20℃。 2.6符合GB7956.3-2014《消防车第3部分：泡沫消防车》标准要求。 2、管路系统 2.1吸水管路：液罐吸水：设有1个DN200后进水管组。 2.2天然水源吸水：泵房左右两侧各设有1个DN200进水口。 3、出水管路： 3.1车辆后泵房部左右各2个DN80出水口接口，各配有手动阀； 3.2车顶部有1个DN125的水炮管路； 3.3在水罐后封板有1条注水管路，可通过水泵直接向罐内注水。 3.4放余水管路：为保护水泵及各球阀，在管路中加装了放余水管路，并分别配不锈钢球阀。 ▲3.5设外吸泡沫接口。 4、仪表板及控制设备 4.1仪表板位于泵房内，仪表板装有：转速表、真空表、水泵出水压力表、罐液位指示装置等。并在显目位置设有中文操作流程图及永久性标识、标牌等。 ▲4.2消防泵：消耗功率：≤250kw，转速≤2000转/分钟。 （五）、消防炮 1、品牌：成熟品牌 2、控制方式：电控 3、流量：≥80L/s 4、压力：≥1.0MPa 5、射程：水≥80m 6、仰角：-10°～+60° 7、水平转角：≥320° 8、控制：无线控制系统，无线遥控距离100m以上,具有应急手动功能。 （六）全自动环泵负压式B类泡沫系统 ▲1.型号：选用与消防泵同一品牌的全自动B类泡沫系统 2.设计：启动泵后，打开泡沫导入阀，选择罐吸泡沫阀或者外吸泡沫，即可自动达到所选择泡沫比例，适合所有B类泡沫源液，自动控制环泵式负压泡沫比例混合系统 3.控制方式：电控 ▲4.常压B类泡沫比例系统：1%—10% 5.泡沫系统冲洗方式：内部冲洗管路或通过外吸泡沫管。 6.泡沫比例精度：0%到+8%. 7.球阀开关均设置手柄式。 8.泡沫混合液流量应满足车载遥控炮或同时出4支PQ16泡沫管枪需求， （七）、器材箱 1、车厢 1.1材质：全铝或更优材质 1.2结构：高强度铝合金板式结构与型材铆接形式 1.3器材厢：器材箱内部采用型材分隔，牢固可靠，可任意调节，各种器材放置合理，空间利用率>80%。 1.4器材布置：根据器材特点，器材厢内可设有铝合金器材盒、平拖架、抽屉、专用夹具及各种防锈、防振、防脱落、防划伤的专用装置放置常规灭火器材。 1.5开门：器材箱左右两侧及泵房均有铝合金卷帘门，轻便可靠、噪声小；带有可靠耐用的LED自动照明灯（门开启时照明灯自动打开、门关闭时照明灯自动熄灭）；并在驾驶室内设有状态指示灯。车尾采用铝合金上翻门结构，密封性能好，操作便捷，起到遮阳、挡水双重作用。 2、车顶 2.1车尾部右侧1个折叠式爬梯。 2.2采用铝合金材质制成，扶手表面设有防滑花纹，设计适合抓握的铝型材扶手与便于消防队员迅速攀爬的脚蹬间距，脚蹬采用高强度铝合金材质压铸而成，表面带有凹齿结构，兼备防滑与轻便化的设计。 2.3外部照明：车厢及泵房外部设有照明灯，满足夜间灭火作战时的照明需要。 3、翻板踏脚 3.1材质：高强度型材。 3.2结构：采用弹簧和门止口双重锁定，安全可靠。 3.3说明：踏脚翻板翻下时高度不大于450mm，静载荷>150kg，翻上时符合GB11567的规定，翻转踏板边处装有LED警示灯。 （八）、器材箱内、外各种机构件 1、双面旋转架 1.1结构：高强度铝合金或更优材质 1.2正面放置：平铝板（阳极氧化处理） 1.3配置常用破拆工具的夹具 1.4反面放置：用平铝板制成器材盒3个，可上下调节高度，放置零散的不规则的小器材。 1.5运动：顺或逆时针水平旋转 1.6锁止：0°、115°位置锁止，打开拉手与锁止共用 1.7打开：0°～115° 2、器材盒 2.1结构：平铝板折弯成形 2.2安装：螺栓连接，上下可调节 2.3防护：铝盒上口边防刮碰设计 3、拉梯翻转架 3.1结构：铝型材连结接桁架式结构 3.2运动：直线、弧线滑道运动轨迹 3.3防护：双重锁止安全机构，减（缓）冲装置 3.4特点：无需人员爬上车顶即可方便取用救援梯，方便快捷。 4、平拖板 4.1结构：轨道式铝合金装配结构 4.2面板：平铝板 4.3动作：水平向外抽拉，拉出距离等于拖板长度 4.4锁止：0位和全部拉出时，各有一个锁止 4.5放置：排烟机、污物桶、金属切割机等等(根据用户需求预留空间) 5、器材布置原则 5.1按战斗编成和战斗展开设计器材集成； 5.2按人体工程学原理设计各种器材托架； 5.3按使用逻辑关系和使用频率放置器材； 5.4站在地面或踏板上1-2个动作内取用任何器材。 （九）、电气系统 1、车辆照明：采用24V电压，符合GB4785规定要求。 2、驾驶室信号装置： 2.1车顶长排红色暴闪警灯，符合GB13954的规定。 2.2电子警报器1个，符合GB8108的规定，功率≥100W，有连续调频功能。左右两侧安装红蓝相间暴闪灯。 2.3驾驶室内设置1个24V/12V通讯电源接口。 2.4驾驶室内设置倒车可视系统。 3、火场照明： 3.1车辆两侧上方装有照明灯，下方安装安全标志灯； 3.2上装后部安装35W无线遥控消防探照灯≥1个。 4、车厢内部照明：每个器材厢内安装LED照明灯，当打开卷帘门时，器材厢立即照明。驾驶室内安装显示灯，红灯亮时，警告提示器材厢门未关。 5、安装自动脱落式充电装置，可对车辆蓄电池进行智能充电，可自动分离，也可手动分离。 6、附加电器设为独立式电路，控制装置安装在驾驶室内便于检查和操作的位置。警报器、警灯、照明灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。 7、驾驶室内预留电台接线桩头和USB接口。 （十）、喷漆 1、车身颜色：R03消防红 2、车身漆料：车厢表面喷涂消防红色漆，为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带。 3、整车标识：按用户要求喷涂。 4、技术要求：符合GB/T3181的有关规定。 （十一）、总体技术要求 1、整车性能符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB7956.3-2014《消防车第3部分：泡沫消防车》的规定； 2、消防泵性能符合GB6245-2006《消防泵》的规定； 3、消防炮性能符合GB19156-2019《消防炮》的规定； 4、整车外廓尺寸、轴荷及质量符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定； 5、整车外部照明和信号装置符合GB4785-2019《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定。 （十二）、随车文件 1底盘使用说明书（含维修、保养内容） 2底盘维修手册 3底盘质量保修卡 4消防车使用说明书（含维修、保养内容） 5车辆电气原理图 6消防车跟踪服务卡 7发动机号码拓印件 8底盘号码拓印件 9底盘合格证 10消防车合格证 11消防车消防器材清单 12消防车交接清单 （十三）、随车器材 1、20-65-20水带总成10盘65×20米快速接口 2、20-80-20水带总成10盘80×20米快速接口 3、地上消火栓扳手2把 4、水带挂钩4个 5、水带包布4个470mm 6、65/80异径接口2个65×80内扣式接口 7、65×80Z异径接口2个65(雌)×80(雄)mm卡式接口 8、80×65Z异径接口2个80(雌)×65(雄)mm卡式接口 9、65异型接口2个65内扣/65雄65卡式转65内扣 10、80异型接口2个80内扣/80雄80卡式转80内扣 11、尖斧1把 12、铁铤1支 13、手提式干粉灭火器1具2kg 14、直流开关水枪2支65×19mm快速接口 15、多功能水枪2支65×19mm快速接口 16、QP8/0.8Z（PQ480）自吸式空气泡沫枪2支 17、PQ16泡沫枪2支 18、原车工具1套底盘厂随车附件 19、车用三角警告牌1个 20、液压千斤顶1套 21、吸水管直径150mm4根，每根长2m，吸水管扳手4把 22、水带护桥2副 23、混合器吸液管总成1根 24、三分水器1个 25、集水器1个 26、滤水器1个 27、阻车器4个 28、6米拉梯1把 29、单杠梯1把 30、挂钩梯1把 31、中倍数泡沫发生器2个（流量不小于5L/s,采取平面和锥形两道网格设计），1个高倍数泡沫发生器（流量不小于8L/s,水轮驱动、叶轮防爆，叶片不少于6个）。 32、2根至少5节变径PG16泡沫勾管 33、配套泡沫外吸管2根 | 1000000 |
| 2 | 泡沫消防车 |  | 1 | 辆 | 一、总体要求 1.投标时提供国6及以上排放标准同类型同配置整车产品工信部公告，交车时提供国6整车产品工信部公告，必须整车符合办理应急管理牌照的要求和符合国家相关政策。消防车整车性能、选用底盘性能、上装性能须符合国家相关标准要求，投标时须提供型式试验或定型试验合格的检验报告或自愿性产品认证证书（提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章）。 2.交付的车辆必须按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消[2019]76号）要求涂装。 3.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识。 4.驾驶室显著位置粘贴永久性二维码，扫描可查看车辆性能、维护保养方法、使用注意事项等相关材料。 5.车辆必须安装360º全景行车记录仪辅助系统：系统应可通过车头、两侧及车尾的四个摄像头检测周边状态，形成360º全景影像。系统配备不小于9寸彩色显示屏，支持分屏、单屏等多种模式。记录仪存储卡≥128G；行车记录仪采用自动分段录制，记录卡录满后自行删除最早记录，有倒车雷达,可以和总队物联网装备管理系统实现信息交互。 6.投标人所提供的消防车辆在交付时应配合广西消防救援总队物联网系统连接要求，提供相应的总线的连接解决方案。 二、技术性能要求 （一）、底盘： 1、选用成熟品牌底盘,底盘须适用于消防车改装，符合先进性、可靠性、稳定性和成熟性的要求 2、驱动形式：6×4 3、发动机： ◆3.1额定功率：≥324kW/440hp ◆3.2最大扭矩：≥2100N·m 3.3排放标准：国六排放标准 3.4最高车速：≥90km/h 3.5整车满载总质量：≤27000kg ◆3.6比功率：≥11.6 3.7外形参考尺寸（长×宽×高）：≤10555×2500×3365mm ▲3.8取力器：全功率或夹心式取力器、带附加冷却装置 3.8车辆底盘具备水、泡沫喷淋自保系统 （二）、驾乘室 1、结构：双排座四开门 2、座位设置：前排2人,后排4人；后排座位后设置空气呼吸器固定架4套 3、驾驶室内设备：除原车设备外，加装有取力器控制开关、指示灯、100W警报器、警灯、暴闪灯开关、电台电源线桩头，驾驶室预留车载电台接口。 （三）、容罐 1、容量：水≥10000kg、泡沫≥2000kg 2、材质：采用PP＆PCM（聚丙烯及聚酯抗腐合成材料）/304不锈钢或更优材质 3、型式：外露式 4、结构：内设纵、横防荡板 5、设备：≥2个入口孔，带有快速锁紧及开启装置 2个溢流及通气装置 2个液位指示器 2个排污口，配置快开球阀 两侧各≥2个注水口 技术要求：符合GB7956.2-2014的有关规定。 （四）、消防泵及管路系统 1、消防泵 ▲1.1品牌：双级闭式叶轮常压离心式消防泵。 ◆1.2额定流量：≥100L/s 1.3额定压力：≥1.0MPa 1.4安装形式：后置式 2、真空泵 2.1型式：电动刮片式 2.2引水时间：≤100s 2.3最大真空度：≥85kPa 2.4吸深：≥7m 2.5大气压力101kPa，水温20℃。 2.6符合GB7956.3-2014《消防车第3部分：泡沫消防车》标准要求。 2、管路系统 2.1吸水管路：液罐吸水：设有1个DN200后进水管组。 2.2天然水源吸水：泵房左右两侧各设有1个DN200进水口。 3、出水管路： 3.1车辆后泵房部左右各2个DN80出水口接口，各配有手动阀； 3.2车顶部有1个DN125的水炮管路； 3.3在水罐后封板有1条注水管路，可通过水泵直接向罐内注水。 3.4放余水管路：为保护水泵及各球阀，在管路中加装了放余水管路，并分别配不锈钢球阀。 3.5设外吸泡沫接口。 4、仪表板及控制设备 4.1仪表板位于泵房内，仪表板装有：转速表、真空表、水泵出水压力表、罐液位指示装置等。并在显目位置设有中文操作流程图及永久性标识、标牌等。 ▲4.2消防泵：消耗功率：≤250kw，转速≤2000转/分钟。 （五）、消防炮 1、品牌：成熟品牌 2、控制方式：电控 ◆3、流量：≥80L/s 4、压力：≥1.0MPa 5、射程：水≥80m 6、仰角：-10°～+60° 7、水平转角：≥320° 8、控制：无线控制系统，无线遥控距离100m以上,具有应急手动功能。 （六）全自动环泵负压式B类泡沫系统 ▲1.型号：选用与消防泵同一品牌的全自动B类泡沫系统 2.设计：启动泵后，打开泡沫导入阀，选择罐吸泡沫阀或者外吸泡沫，即可自动达到所选择泡沫比例，适合所有B类泡沫源液，自动控制环泵式负压泡沫比例混合系统 3.控制方式：电控 ▲4.常压B类泡沫比例系统：1%—10% 5.泡沫系统冲洗方式：内部冲洗管路或通过外吸泡沫管。 6.泡沫比例精度：0%到+8%. 7.球阀开关均设置手柄式。 8.泡沫混合液流量应满足车载遥控炮或同时出4支PQ16泡沫管枪需求， （七）、器材箱 1、车厢 1.1材质：全铝或更优材质 1.2结构：高强度铝合金板式结构与型材铆接形式 1.3器材厢：器材箱内部采用型材分隔，牢固可靠，可任意调节，各种器材放置合理，空间利用率>80%。 1.4器材布置：根据器材特点，器材厢内可设有铝合金器材盒、平拖架、抽屉、专用夹具及各种防锈、防振、防脱落、防划伤的专用装置放置常规灭火器材。 1.5开门：器材箱左右两侧及泵房均有铝合金卷帘门，轻便可靠、噪声小；带有可靠耐用的LED自动照明灯（门开启时照明灯自动打开、门关闭时照明灯自动熄灭）；并在驾驶室内设有状态指示灯。车尾采用铝合金上翻门结构，密封性能好，操作便捷，起到遮阳、挡水双重作用。 2、车顶 2.1车尾部右侧1个折叠式爬梯。 2.2采用铝合金材质制成，扶手表面设有防滑花纹，设计适合抓握的铝型材扶手与便于消防队员迅速攀爬的脚蹬间距，脚蹬采用高强度铝合金材质压铸而成，表面带有凹齿结构，兼备防滑与轻便化的设计。 2.3外部照明：车厢及泵房外部设有照明灯，满足夜间灭火作战时的照明需要。 3、翻板踏脚 3.1材质：高强度型材。 3.2结构：采用弹簧和门止口双重锁定，安全可靠。 3.3说明：踏脚翻板翻下时高度不大于450mm，静载荷>150kg，翻上时符合GB11567的规定，翻转踏板边处装有LED警示灯。 （八）、器材箱内、外各种机构件 1、双面旋转架 1.1结构：高强度铝合金或更优材质 1.2正面放置：平铝板（阳极氧化处理） 1.3配置常用破拆工具的夹具 1.4反面放置：用平铝板制成器材盒3个，可上下调节高度，放置零散的不规则的小器材。 1.5运动：顺或逆时针水平旋转 1.6锁止：0°、115°位置锁止，打开拉手与锁止共用 1.7打开：0°～115° 2、器材盒 2.1结构：平铝板折弯成形 2.2安装：螺栓连接，上下可调节 2.3防护：铝盒上口边防刮碰设计 3、拉梯翻转架 3.1结构：铝型材连结接桁架式结构 3.2运动：直线、弧线滑道运动轨迹 3.3防护：双重锁止安全机构，减（缓）冲装置 3.4特点：无需人员爬上车顶即可方便取用救援梯，方便快捷。 4、平拖板 4.1结构：轨道式铝合金装配结构 4.2面板：平铝板 4.3动作：水平向外抽拉，拉出距离等于拖板长度 4.4锁止：0位和全部拉出时，各有一个锁止 4.5放置：排烟机、污物桶、金属切割机等等(根据用户需求预留空间) 5、器材布置原则 5.1按战斗编成和战斗展开设计器材集成； 5.2按人体工程学原理设计各种器材托架； 5.3按使用逻辑关系和使用频率放置器材； 5.4站在地面或踏板上1-2个动作内取用任何器材。 （九）、电气系统 1、车辆照明：采用24V电压，符合GB4785规定要求。 2、驾驶室信号装置： 2.1车顶长排红色暴闪警灯，符合GB13954的规定。 2.2电子警报器1个，符合GB8108的规定，功率≥100W，有连续调频功能。左右两侧安装红蓝相间暴闪灯。 2.3驾驶室内设置1个24V/12V通讯电源接口。 2.4驾驶室内设置倒车可视系统。 3、火场照明： 3.1车辆两侧上方装有照明灯，下方安装安全标志灯； 3.2上装后部安装35W无线遥控消防探照灯≥1个。 4、车厢内部照明：每个器材厢内安装LED照明灯，当打开卷帘门时，器材厢立即照明。驾驶室内安装显示灯，红灯亮时，警告提示器材厢门未关。 5、安装自动脱落式充电装置，可对车辆蓄电池进行智能充电，可自动分离，也可手动分离。 6、附加电器设为独立式电路，控制装置安装在驾驶室内便于检查和操作的位置。警报器、警灯、照明灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。 7、驾驶室内预留电台接线桩头和USB接口。 （十）、喷漆 1、车身颜色：R03消防红 2、车身漆料：车厢表面喷涂消防红色漆，为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带。 3、整车标识：按用户要求喷涂。 4、技术要求：符合GB/T3181的有关规定。 （十一）、总体技术要求 1、整车性能符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB7956.3-2014《消防车第3部分：泡沫消防车》的规定； 2、消防泵性能符合GB6245-2006《消防泵》的规定； 3、消防炮性能符合GB19156-2019《消防炮》的规定； 4、整车外廓尺寸、轴荷及质量符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定； 5、整车外部照明和信号装置符合GB4785-2019《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定。 （十二）、随车文件 1底盘使用说明书（含维修、保养内容） 2底盘维修手册 3底盘质量保修卡 4消防车使用说明书（含维修、保养内容） 5车辆电气原理图 6消防车跟踪服务卡 7发动机号码拓印件 8底盘号码拓印件 9底盘合格证 10消防车合格证 11消防车消防器材清单 12消防车交接清单 （十三）、随车器材 1、20-65-20水带总成10盘65×20米快速接口 2、20-80-20水带总成10盘80×20米快速接口 3、地上消火栓扳手2把 4、水带挂钩4个 5、水带包布4个470mm 6、65/80异径接口2个65×80内扣式接口 7、65×80Z异径接口2个65(雌)×80(雄)mm卡式接口 8、80×65Z异径接口2个80(雌)×65(雄)mm卡式接口 9、65异型接口2个65内扣/65雄65卡式转65内扣 10、80异型接口2个80内扣/80雄80卡式转80内扣 11、尖斧1把 12、铁铤1支 13、手提式干粉灭火器1具2kg 14、直流开关水枪2支65×19mm快速接口 15、多功能水枪2支65×19mm快速接口 16、QP8/0.8Z（PQ480）自吸式空气泡沫枪2支 17、PQ16泡沫枪2支 18、原车工具1套底盘厂随车附件 19、车用三角警告牌1个 20、液压千斤顶1套 21、吸水管直径150mm4根，每根长2m，吸水管扳手4把 22、水带护桥2副 23、混合器吸液管总成1根 24、三分水器1个 25、集水器1个 26、滤水器1个 27、阻车器4个 28、6米拉梯1把 29、单杠梯1把 30、挂钩梯1把 31、中倍数泡沫发生器2个（流量不小于5L/s,采取平面和锥形两道网格设计），1个高倍数泡沫发生器（流量不小于8L/s,水轮驱动、叶轮防爆，叶片不少于6个）。 32、2根至少5节变径PG16泡沫勾管 34、配套泡沫外吸管2根 | 1100000 |
| ▲一、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1. 交付的时间（期限）：国产底盘车辆自签订合同之日起150个日历日内交付，进口底盘车辆自底盘到港提车后100个日历日内交付。 2. 交付的地点： 广西区内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 售后服务 |  | 供应商保证其自身具有销售、供货资格，不存在任何侵犯第三方销售资质的情况，包括不限于地区独家销售权，产品独家销售权等，且货物是通过合法渠道进货、全新且未使用过的，产品出厂日期不超过12个月，所有权没有任何瑕疵的（即不存在资产抵押或其他可能影响货物所有权的事宜），其质量、规格及技术特征应符合采购项目技术规格、参数的要求： 1、供应商应于验收后向采购人提供项目各项详细验收报告和技术文件。技术文件包括完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质）。 2、供应商应以书面形式提供货物原厂家承诺的质量保证。供应商及货物原厂家应保证车辆在正常行驶状况下的安全性，而无安全隐患。供应商及货物原厂家应保证车辆的剩余保修期不短于本合同约定的保修期，所有《产品说明书》或《产品使用书》所载明的安全装置都处在有效的使用状态。 3、质保期：供应商提供整车（含车内和改装设备）不少于 1 年的质保服务，质保期自采购人、供应商双方代表在货物交付后的验收合格报告书上签字之日起计算。质保期内，供应商负责对其提供的全部货物进行上门维修和维护，不向采购人收取任何费用。在质保期内，供应商必须提供至少一次免费上门首保服务。质保期内非采购人的人为原因而出现货物质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用；包修、包换或包退的零部件等设备，从修、换后且验收合格之日起重新起算质保期。 4、保修期：质保期后，由供应商提供不少于5年的免费保修服务。在维修过程中供应商只收取材料成本费，不再收取额外服务费及其相关费用。如有下列情况之一供应商不负责免费保修： （1）采购人不按照供应商提供的正确方法使用而引致货物故障损坏； （2）采购人擅自改装货物； （3）各种人为因素或不可抗力事件造成的损坏。 5、终身维护期：货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，实行正常服役期内终身维护，继续提供维修、零配件供应等服务，提供终身维护期内的周转备品保障服务（相关备品备件的所有权归采购人所有，验收时应一并交付采购人，费用已包含在报价内），人工保修费用计入合同总价，中标供应商只收取除备品备件外的材料成本费。供应商必须提供7*24小时电话服务热线，保证在接到采购人故障报告电话后48小时内到达现场维修。遇不可抗力，不能按规定到达维修地点的，应及时通知采购人并说明原因。终身维护期内，供应商应负责货物运行的稳定性。 6、供应商向采购人提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和年度价格清单，且保证供应价格符合市场价标准，如采购人向供应商单独订购零配件，供应商应给予采购人一定的优惠。国产零配件的供应时间不得长于10天，进口零配件不得长于30天。 7、供应商应建立缺陷产品召回制，因货物发生质量问题需要成批召回维修的，供应商应及时通知采购人并积极协助办理有关手续，一切费用由供应商承担。如有重大质量问题，必须按照国内相关法律规定程序进行退货、更换等，并承担相关的违约责任。 8、依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，由供应商按采购人要求送国家消防装备质量监督检验中心检验，供应商拒绝送检的，采购人可自行送国家消防装备质量监督检验中心检验，并以国家消防装备质量监督检验中心出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由供应商承担，并且采购人有权追究供应商的责任。 9、供应商需承诺中标后在采购人所在地有固定的售后服务机构，包括不限于维修办公场地，并具有取得授权的专业技术人员和零配件库存。供应商应根据采购人需求适时对总队级车辆装备维修中心进行培训，条件成熟后可根据采购人要求授权采购人维修中心对其广西内销售的产品进行维修保养工作。如供应商已与采购人设立的维修中心签订了售后服务协议，供应商适时与采购人维修中心开展技术交流活动，并采取派人现场培训或入厂培训的方式对维修中心员工进行技术培训。 10、本合同签订后，供应商可成为采购人的联勤联动单位，应提供应急救援装备物资存储、应急供应、售后响应和技术保障等服务。可建立公路、水路、铁路和航空等应急调运与配送机制。遇有重大灾害事故处置，要快速响应，选派素质好、业务精的人员进行应急供应、技术保障，提供技术支持、现场抢修等应急服务，采购人仅承担上述行动中产生的消防车辆及装备器材损耗（如有）的维修费用。 技术成果归属：采购人与供应商在履行合同过程中，产生新的技术成果的（双方先应根据惯例常识判断是否为新产生，不能对判断结果达成一致的，则按照未获得相应知识产权权利证书的即为新产生的标准适用），其相应的知识产权归采购人所有。供应商不得在未征求采购人书面同意的情况下使用或者授权他人使用该技术成果及相关信息，否则相关收益归采购人所有，供应商应另向采购人承担违约责任，并赔偿采购人全部损失（包括且不限于采购人因供应商的违约行为致使需对第三方承担的不利责任等，以及采购人的相关维权费用，包括且不限于律师费（具体金额不超过采购人住所地律师收费指导标准的2倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等）。 |  |  |  |  |
| 培训及技术服务要求 |  | （1）交货后，供应商为采购人免费提供操作及维护培训直至采购人掌握相应的技能为止，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，普通消防车辆不少于1天，新型车辆、特种车辆培训时间不少于2天，普通器材培训不少于半天，新型器材、特种器材培训时间不少于1天。培训地点主要在货物安装现场或按双方协商安排。培训后形成培训记录，记录应包括培训项目和参加人员等信息，并由双方签字存档。 （2）供应商应建立质量跟踪档案，质保期及保修期内每半年不少于一次向采购人（车辆使用单位）进行现场（或电话）回访，每年不少于一次巡检和培训，以保证货物的正常高效使用，并保存售后服务情况记录及采购人使用单位的反馈意见。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订生效后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款，产品交付验收合格后，乙方向甲方提供机动车全额专用发票，甲方收到发票后20个工作日内，向乙方支付合同总金额70%的货款。（具体以合同签订为准） |  |  |  |  |
| 合同签订 |  | 本项目由用户单位（支队级以上使用单位）与中标供应商签订合同、办理款项支付并跟踪合同履行情况。签订合同时发现投标文件中出现前后不一致的情况，按有利于采购人的方式执行。 |  |  |  |  |
| 验收办法及标准 |  | 1.验收方式主要为到货验收、节点验收、抽样送检等方式。 2.验收内容包括商务验收、技术验收。 3.商务要求履约情况是对照合同文本以及投标商务响应逐条核查评定。 商务验收是对采购合同、投标文件约定的装备到货时间、规格、型号、配置、售后服务等信息进行核查评定。 4.技术要求履约情况是对照投标技术响应以及检验报告原件开展资料验收、一致性验收和质量性能验收。 资料验收是对到货装备的检验报告、票据、合格证等资料是否齐全，与采购合同、投标文件约定的信息是否一致、完整和真实有效进行核查评定。 一致性验收是对到货装备的名称、厂牌型号、数量规模、尺寸大小、性能参数等信息与采购合同、投标文件约定的信息是否一致，组成部件和相关资料是否齐全进行核查评定。 质量性能验收是对到货装备的功能及性能指标与投标文件、检验报告等技术文本的要求进行核查评定，通过现场测量测试、检验报告佐证、抽样送检等方式开展。 5.水力性能测试是对带消防水泵、水炮的消防车、远程供水系统及排涝装备的泵、炮在不同压力、吸深工况下的水力性能开展测试。 水力性能测试核对装备的流量、压力、真空度、温度、转速等性能指标。 6.批量采购的个人防护装备、灭火药剂验收时组织抽样送有资质的机构检测。 抽样时，按留样封存数量和送检数量1:1的比例进行抽样，产品送第三方机构检测。 7.可委托相关单位或第三方专业机构、外部专家组等单位开展验收。 第三方验收由被委托机构和委托单位共同制定验收方案实施。 8.商务要求履约情况和技术要求履约情况等均合格的方可综合评定为合格。 9.商务要求履约情况经投标商务响应核查通过方可评定为合格。 10.技术要求履约情况经资料核查、一致性核查、质量性能核查通过的方可评定为合格。 11.装备的功率、角度、尺寸、质量、容量等重要性能指标偏差不超过国家标准、行业标准规定误差范围的判定为合格。 12.对照投标文件的实际响应情况，验收中有1项指标（含本数）以上不合格的，综合评定为不合格。 送检样品技术指标不符合要求的，综合评定为不合格。 水力性能测试不合格的，综合评定为不合格。 13.因技术升级、产品迭代等导致装备个别部件与投标文件不相符的，在不影响装备质量、性能并征得用户单位同意，供应商应在交货前提交变更函。 器材变更函应在交货期15日前提交。 14.综合评定不合格的装备，供应商整改完毕后应及时申请复验，复验程序参照初验程序进行。 15.装备交付期限前，确因国家政策调整或不可抗力等特殊情况造成逾期交货的，供应商应提供佐证材料报自治区消防救援总队。 16.装备验收过程中，器材2次综合评定不合格的，用户单位可解除合同并追究供应商违约责任。 |  |  |  |  |
| 违约责任和解决方式 |  | 1、甲方无正当理由拒收货物，经乙方书面催告后20个工作日内仍拒收货物的，每逾期1日，甲方向乙方偿付拒收货物价格的万分之五的违约金，违约金合计不超过合同总价5％。 2、乙方未能在交货期内交货，逾期不超过60日（含本数）的，以每逾期1日向甲方偿付未交付货物总价万分之五的标准计算违约金；乙方超过本合同约定的交货期60日（不含本数）仍未交货的，甲方有权视情况选择接受乙方交付的货物或选择解除合同，甲方选择接受乙方交付的货物的，乙方按前述标准向甲方支付违约金，违约金上限为未交付货物总价的5％；甲方选择解除合同的，乙方须在接到甲方解除合同通知（通知方式包括不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）之日起10日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。 3、乙方所交付的货物不符合合同规定，甲方有权拒收并要求乙方整改，整改后货物符合合同要求，甲方予以验收通过，整改导致超出合同约定交货期限的，由乙方按照第2条承担逾期交货责任。乙方拒绝整改或整改后的产品仍不符合要求，未能通过验收的，甲方有权解除合同（合同解除时间以通知发出为准，通知方式包括不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）乙方须在接到甲方解除合同通知之日起10日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。 4、在履行合同过程中，甲方发现乙方在采购过程中存在以虚假材料谋取中标、串通投标等违法行为时，甲方有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的费用，同时提请财政部门将乙方列入政府采购“黑名单”。 5、如果因甲方原因，包括但不限于国家政策的变化、采购关联单位政策的调整等，导致乙方不能按时交货的，乙方实际交货时间应扣除因甲方原因所延误的时间，乙方的相关违约责任按扣除后的交货时间计算。 6、对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票及相关资料且确认无误后30日内启动资金支付流程，付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间，如因政府财政支付流程导致的支付延期，甲方不承担责任，若甲方无正当理由延迟支付款项，经乙方书面催告后30个工作日仍不支付的，以应付未付款项为计算基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为利率，计算逾期付款利息，逾期付款利息可以在乙方应承担的违约金或赔偿款中予以对冲抵扣，甲方逾期付款利息不超过本合同总金额的5%。 7、乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下义务或转包、分包给任何第三方（含乙方关联企业），否则甲方有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的费用，同时乙方赔偿合同总金额5%的违约金给甲方。 8、对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以等价补偿。 9、乙方应按照本合同内约定的内容执行，如没有特别约定或约定未详尽，相应的违约责任或补充违约责任均为：甲方有权单方解除合同，未支付的费用不予支付；乙方承担一切经济损失，同时另向甲方支付合同总金额5%的违约金。 10、履行本合同及组成部分（包括但不限于招标文件、补充协议等）过程中，发生乙方承担违约责任，应向甲方支付款项（包括但不限于退回预付款、支付违约金、承担利息等）情形，均为甲方有权在未付款项中扣除，或要求乙方另行支付。 11、本合同所称经济损失包括且不限于直接经济损失、合同顺利履行时可得的预期利益、因对方的违约行为致使需对第三方承担的不利责任以及因维权而支出的律师费（具体金额不超过甲方住所地律师收费指导标准的2倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等相关费用。 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | （1）投标总报价包括货物的全部价款、税费、包装、运输、装卸、安装、调试、邀请采购人实地考察生产进度及出厂前验收、技术、指导、培训、咨询、服务、检测、保险的一切费用、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。采购人不再另向中标人支付投标总报价之外的任何费用。 （2）投标人应在《报价明细表》中将车辆主要部件（星号和三角指标涉及的部件）的品牌型号及单价列明（参照附件格式），否则可能造成评委委员会无法判断与整车检验报告是否匹配的情形，导致技术得分的损失。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、中标人保证向招标人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、投标人应根据所投货物的实际参数进行响应，不得将采购文件需求直接复制作为投标 文件响应需求，采购文件中未明确的参数（如≥、≤等范围值的参数），投标人的投标方案须明确，未明确的视为负偏离；投标人提供核心配件品牌型号、产品照片、三视图和主要设计示意图（或三维立体图）等。 3、所报货物的技术需求须真实，所交货物与技术需求响应表一致。 4、消防车制造商应提供所投车型的车辆改装技术方案，包括但不限于生产流程、生产工艺、生产标准、车辆各主要部件匹配性等。方案应合理、完整、可行，能充分体现制造商的技术先进性优及产品性能的稳定性强等特点。改装方案应结合用户使用需求进行分析和设计，着重从部件选型、改装技术、工艺特色等方面入手，详细介绍所投产品的改装方案是否符合国家标准、行业标准，以及在业内达到的技术水平。列举所投产品以往使用过程中存在的优缺点、故障率等，以便评审委员会评判方案是否采用行业内领先技术，对产品性能的稳定性、可靠性是否有正面影响。 5、本需求中出现的工艺、材料及参照的牌号或分类号等仅起说明作用，不作为限制性条款。投标人在投标中可选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代货物要实质上优于或相当于所提供的技术规格要求。所投产品制造商应具备加工设备和生产能力，提供主要生产设备的图片或照片或发票等证明材料。允许代理商投标的包组，应提供制造商的主要生产设备的图片或照片等证明材料。 6、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 7、本项目核心产品为第2项产品，品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |

分标5（预算：2000000元）：

| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 单价预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫消防车 |  | 1 | 辆 | 1、整车参数（外廓尺寸：≤8600×2540×3760mm、总质量：≥19000kg、额定载质量：≥4300kg、整备质量：≥14000kg、前悬/后悬：≥1450/2200、接近角：≥16°、离去角：≥11°、轴荷：≥7100/12050、驱动方式：4×2，后桥驱动、前轮距/后轮距：≥1998,2035/1850、燃料种类：柴油），◆底盘参数发动机额定功率：≥213KW。 2、液灌（罐体总容积：≥4500L、水罐容积：≥3500L、泡沫液罐容积:B类泡沫≥1000L，结构：整体式侧防护结构,后防护装置材料:0345B,截面尺寸:≥115x160mm,与车辆连接方式:螺栓连接、材质：PP塑料的高强度、耐腐蚀防腐材料） ◆3、消防水路系统（消防泵流量：常压1.0Mpa时≥60L/s，中压1.7Mpa时≥30L/s，单级离心泵或双级闭式消防离心泵，配备全自动泡沫混合比例器，调节范围为：1%-10%、消防炮流量：1.0Mpa时≥50L/s。 ◆4、消防炮最大射程：水直流射程≥65m；泡沫直流射程≥60m 5、伸缩臂系统 ▲1.臂架结构：两节伸缩臂带爬梯（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件） ▲2.最大工作高度：≥13m（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件） ▲3.最大工作幅度：≥10m（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件） 4.变幅角度：≥-7°~80° ▲5.组合动作时间：≤50s（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件） 6.臂架起重：≥150kg 7.爬梯参数同时承载人数：≥3人 8.顶部照明：2×55w，LED灯源，360°无线遥控照明 6、整车配备360°全景行车记录仪系统：系统可通过车头、两侧及车尾的四个摄像头检测周边状态，形成360°全景影像。系统配备不小于9寸彩色显示屏，支持分屏、单屏等多种模式。记录仪存储卡≥128G；行车记录仪采用自动分段录制，记录卡录满后自行删除最早记录，有倒车雷达,可以和总队物联网装备管理系统实现信息交互。 7、投标时提供国6以上排放标准同类型同配置整车产品工信部公告，必须整车符合办理应急管理牌照的要求和符合国家相关政策。消防车整车性能、选用底盘性能、上装性能须符合国家相关标准要求，投标时须提供型式试验或定型试验合格的检验报告或自愿性产品认证证书（提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章）。 ▲8、交付的车辆按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消[2019]76号）要求涂装。 9、所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识。 10、驾驶室显著位置粘贴永久性二维码，扫描可查看车辆性能、维护保养方法、使用注意事项等相关材料。 11、交付时应配合广西消防救援总队物联网系统连接要求，提供相应的总线的连接解决方案。 | 2000000 |
| ▲一、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1. 交付的时间（期限）：国产底盘车辆自签订合同之日起150个日历日内交付，进口底盘车辆自底盘到港提车后100个日历日内交付。 2. 交付的地点： 广西区内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 售后服务 |  | 供应商保证其自身具有销售、供货资格，不存在任何侵犯第三方销售资质的情况，包括不限于地区独家销售权，产品独家销售权等，且货物是通过合法渠道进货、全新且未使用过的，产品出厂日期不超过12个月，所有权没有任何瑕疵的（即不存在资产抵押或其他可能影响货物所有权的事宜），其质量、规格及技术特征应符合采购项目技术规格、参数的要求： 1、供应商应于验收后向采购人提供项目各项详细验收报告和技术文件。技术文件包括完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质）。 2、供应商应以书面形式提供货物原厂家承诺的质量保证。供应商及货物原厂家应保证车辆在正常行驶状况下的安全性，而无安全隐患。供应商及货物原厂家应保证车辆的剩余保修期不短于本合同约定的保修期，所有《产品说明书》或《产品使用书》所载明的安全装置都处在有效的使用状态。 3、质保期：供应商提供整车（含车内和改装设备）不少于 1 年的质保服务，质保期自采购人、供应商双方代表在货物交付后的验收合格报告书上签字之日起计算。质保期内，供应商负责对其提供的全部货物进行上门维修和维护，不向采购人收取任何费用。在质保期内，供应商必须提供至少一次免费上门首保服务。质保期内非采购人的人为原因而出现货物质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用；包修、包换或包退的零部件等设备，从修、换后且验收合格之日起重新起算质保期。 4、保修期：质保期后，由供应商提供不少于5年的免费保修服务。在维修过程中供应商只收取材料成本费，不再收取额外服务费及其相关费用。如有下列情况之一供应商不负责免费保修： （1）采购人不按照供应商提供的正确方法使用而引致货物故障损坏； （2）采购人擅自改装货物； （3）各种人为因素或不可抗力事件造成的损坏。 5、终身维护期：货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，实行正常服役期内终身维护，继续提供维修、零配件供应等服务，提供终身维护期内的周转备品保障服务（相关备品备件的所有权归采购人所有，验收时应一并交付采购人，费用已包含在报价内），人工保修费用计入合同总价，中标供应商只收取除备品备件外的材料成本费。供应商必须提供7*24小时电话服务热线，保证在接到采购人故障报告电话后48小时内到达现场维修。遇不可抗力，不能按规定到达维修地点的，应及时通知采购人并说明原因。终身维护期内，供应商应负责货物运行的稳定性。 6、供应商向采购人提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和年度价格清单，且保证供应价格符合市场价标准，如采购人向供应商单独订购零配件，供应商应给予采购人一定的优惠。国产零配件的供应时间不得长于10天，进口零配件不得长于30天。 7、供应商应建立缺陷产品召回制，因货物发生质量问题需要成批召回维修的，供应商应及时通知采购人并积极协助办理有关手续，一切费用由供应商承担。如有重大质量问题，必须按照国内相关法律规定程序进行退货、更换等，并承担相关的违约责任。 8、依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，由供应商按采购人要求送国家消防装备质量监督检验中心检验，供应商拒绝送检的，采购人可自行送国家消防装备质量监督检验中心检验，并以国家消防装备质量监督检验中心出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由供应商承担，并且采购人有权追究供应商的责任。 9、供应商需承诺中标后在采购人所在地有固定的售后服务机构，包括不限于维修办公场地，并具有取得授权的专业技术人员和零配件库存。供应商应根据采购人需求适时对总队级车辆装备维修中心进行培训，条件成熟后可根据采购人要求授权采购人维修中心对其广西内销售的产品进行维修保养工作。如供应商已与采购人设立的维修中心签订了售后服务协议，供应商适时与采购人维修中心开展技术交流活动，并采取派人现场培训或入厂培训的方式对维修中心员工进行技术培训。 10、本合同签订后，供应商可成为采购人的联勤联动单位，应提供应急救援装备物资存储、应急供应、售后响应和技术保障等服务。可建立公路、水路、铁路和航空等应急调运与配送机制。遇有重大灾害事故处置，要快速响应，选派素质好、业务精的人员进行应急供应、技术保障，提供技术支持、现场抢修等应急服务，采购人仅承担上述行动中产生的消防车辆及装备器材损耗（如有）的维修费用。 技术成果归属：采购人与供应商在履行合同过程中，产生新的技术成果的（双方先应根据惯例常识判断是否为新产生，不能对判断结果达成一致的，则按照未获得相应知识产权权利证书的即为新产生的标准适用），其相应的知识产权归采购人所有。供应商不得在未征求采购人书面同意的情况下使用或者授权他人使用该技术成果及相关信息，否则相关收益归采购人所有，供应商应另向采购人承担违约责任，并赔偿采购人全部损失（包括且不限于采购人因供应商的违约行为致使需对第三方承担的不利责任等，以及采购人的相关维权费用，包括且不限于律师费（具体金额不超过采购人住所地律师收费指导标准的2倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等）。 |  |  |  |  |
| 培训及技术服务要求 |  | （1）交货后，供应商为采购人免费提供操作及维护培训直至采购人掌握相应的技能为止，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，普通消防车辆不少于1天，新型车辆、特种车辆培训时间不少于2天，普通器材培训不少于半天，新型器材、特种器材培训时间不少于1天。培训地点主要在货物安装现场或按双方协商安排。培训后形成培训记录，记录应包括培训项目和参加人员等信息，并由双方签字存档。 （2）供应商应建立质量跟踪档案，质保期及保修期内每半年不少于一次向采购人（车辆使用单位）进行现场（或电话）回访，每年不少于一次巡检和培训，以保证货物的正常高效使用，并保存售后服务情况记录及采购人使用单位的反馈意见。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订生效后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款，产品交付验收合格后，乙方向甲方提供机动车全额专用发票，甲方收到发票后20个工作日内，向乙方支付合同总金额70%的货款。（具体以合同签订为准） |  |  |  |  |
| 合同签订 |  | 本项目由用户单位（支队级以上使用单位）与中标供应商签订合同、办理款项支付并跟踪合同履行情况。签订合同时发现投标文件中出现前后不一致的情况，按有利于采购人的方式执行。 |  |  |  |  |
| 验收办法及标准 |  | 1.验收方式主要为到货验收、节点验收、抽样送检等方式。 2.验收内容包括商务验收、技术验收。 3.商务要求履约情况是对照合同文本以及投标商务响应逐条核查评定。 商务验收是对采购合同、投标文件约定的装备到货时间、规格、型号、配置、售后服务等信息进行核查评定。 4.技术要求履约情况是对照投标技术响应以及检验报告原件开展资料验收、一致性验收和质量性能验收。 资料验收是对到货装备的检验报告、票据、合格证等资料是否齐全，与采购合同、投标文件约定的信息是否一致、完整和真实有效进行核查评定。 一致性验收是对到货装备的名称、厂牌型号、数量规模、尺寸大小、性能参数等信息与采购合同、投标文件约定的信息是否一致，组成部件和相关资料是否齐全进行核查评定。 质量性能验收是对到货装备的功能及性能指标与投标文件、检验报告等技术文本的要求进行核查评定，通过现场测量测试、检验报告佐证、抽样送检等方式开展。 5.水力性能测试是对带消防水泵、水炮的消防车、远程供水系统及排涝装备的泵、炮在不同压力、吸深工况下的水力性能开展测试。 水力性能测试核对装备的流量、压力、真空度、温度、转速等性能指标。 6.批量采购的个人防护装备、灭火药剂验收时组织抽样送有资质的机构检测。 抽样时，按留样封存数量和送检数量1:1的比例进行抽样，产品送第三方机构检测。 7.可委托相关单位或第三方专业机构、外部专家组等单位开展验收。 第三方验收由被委托机构和委托单位共同制定验收方案实施。 8.商务要求履约情况和技术要求履约情况等均合格的方可综合评定为合格。 9.商务要求履约情况经投标商务响应核查通过方可评定为合格。 10.技术要求履约情况经资料核查、一致性核查、质量性能核查通过的方可评定为合格。 11.装备的功率、角度、尺寸、质量、容量等重要性能指标偏差不超过国家标准、行业标准规定误差范围的判定为合格。 12.对照投标文件的实际响应情况，验收中有1项指标（含本数）以上不合格的，综合评定为不合格。 送检样品技术指标不符合要求的，综合评定为不合格。 水力性能测试不合格的，综合评定为不合格。 13.因技术升级、产品迭代等导致装备个别部件与投标文件不相符的，在不影响装备质量、性能并征得用户单位同意，供应商应在交货前提交变更函。 器材变更函应在交货期15日前提交。 14.综合评定不合格的装备，供应商整改完毕后应及时申请复验，复验程序参照初验程序进行。 15.装备交付期限前，确因国家政策调整或不可抗力等特殊情况造成逾期交货的，供应商应提供佐证材料报自治区消防救援总队。 16.装备验收过程中，器材2次综合评定不合格的，用户单位可解除合同并追究供应商违约责任。 |  |  |  |  |
| 违约责任和解决方式 |  | 1、甲方无正当理由拒收货物，经乙方书面催告后20个工作日内仍拒收货物的，每逾期1日，甲方向乙方偿付拒收货物价格的万分之五的违约金，违约金合计不超过合同总价5％。 2、乙方未能在交货期内交货，逾期不超过60日（含本数）的，以每逾期1日向甲方偿付未交付货物总价万分之五的标准计算违约金；乙方超过本合同约定的交货期60日（不含本数）仍未交货的，甲方有权视情况选择接受乙方交付的货物或选择解除合同，甲方选择接受乙方交付的货物的，乙方按前述标准向甲方支付违约金，违约金上限为未交付货物总价的5％；甲方选择解除合同的，乙方须在接到甲方解除合同通知（通知方式包括不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）之日起10日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。 3、乙方所交付的货物不符合合同规定，甲方有权拒收并要求乙方整改，整改后货物符合合同要求，甲方予以验收通过，整改导致超出合同约定交货期限的，由乙方按照第2条承担逾期交货责任。乙方拒绝整改或整改后的产品仍不符合要求，未能通过验收的，甲方有权解除合同（合同解除时间以通知发出为准，通知方式包括不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）乙方须在接到甲方解除合同通知之日起10日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。 4、在履行合同过程中，甲方发现乙方在采购过程中存在以虚假材料谋取中标、串通投标等违法行为时，甲方有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的费用，同时提请财政部门将乙方列入政府采购“黑名单”。 5、如果因甲方原因，包括但不限于国家政策的变化、采购关联单位政策的调整等，导致乙方不能按时交货的，乙方实际交货时间应扣除因甲方原因所延误的时间，乙方的相关违约责任按扣除后的交货时间计算。 6、对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票及相关资料且确认无误后30日内启动资金支付流程，付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间，如因政府财政支付流程导致的支付延期，甲方不承担责任，若甲方无正当理由延迟支付款项，经乙方书面催告后30个工作日仍不支付的，以应付未付款项为计算基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为利率，计算逾期付款利息，逾期付款利息可以在乙方应承担的违约金或赔偿款中予以对冲抵扣，甲方逾期付款利息不超过本合同总金额的5%。 7、乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下义务或转包、分包给任何第三方（含乙方关联企业），否则甲方有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的费用，同时乙方赔偿合同总金额5%的违约金给甲方。 8、对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以等价补偿。 9、乙方应按照本合同内约定的内容执行，如没有特别约定或约定未详尽，相应的违约责任或补充违约责任均为：甲方有权单方解除合同，未支付的费用不予支付；乙方承担一切经济损失，同时另向甲方支付合同总金额5%的违约金。 10、履行本合同及组成部分（包括但不限于招标文件、补充协议等）过程中，发生乙方承担违约责任，应向甲方支付款项（包括但不限于退回预付款、支付违约金、承担利息等）情形，均为甲方有权在未付款项中扣除，或要求乙方另行支付。 11、本合同所称经济损失包括且不限于直接经济损失、合同顺利履行时可得的预期利益、因对方的违约行为致使需对第三方承担的不利责任以及因维权而支出的律师费（具体金额不超过甲方住所地律师收费指导标准的2倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等相关费用。 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | （1）投标总报价包括货物的全部价款、税费、包装、运输、装卸、安装、调试、邀请采购人实地考察生产进度及出厂前验收、技术、指导、培训、咨询、服务、检测、保险的一切费用、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。采购人不再另向中标人支付投标总报价之外的任何费用。 （2）投标人应在《报价明细表》中将车辆主要部件（星号和三角指标涉及的部件）的品牌型号及单价列明（参照附件格式），否则可能造成评委委员会无法判断与整车检验报告是否匹配的情形，导致技术得分的损失。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、中标人保证向招标人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、投标人应根据所投货物的实际参数进行响应，不得将采购文件需求直接复制作为投标 文件响应需求，采购文件中未明确的参数（如≥、≤等范围值的参数），投标人的投标方案须明确，未明确的视为负偏离；投标人提供核心配件品牌型号、产品照片、三视图和主要设计示意图（或三维立体图）等。 3、所报货物的技术需求须真实，所交货物与技术需求响应表一致。 4、消防车制造商应提供所投车型的车辆改装技术方案，包括但不限于生产流程、生产工艺、生产标准、车辆各主要部件匹配性等。方案应合理、完整、可行，能充分体现制造商的技术先进性优及产品性能的稳定性强等特点。改装方案应结合用户使用需求进行分析和设计，着重从部件选型、改装技术、工艺特色等方面入手，详细介绍所投产品的改装方案是否符合国家标准、行业标准，以及在业内达到的技术水平。列举所投产品以往使用过程中存在的优缺点、故障率等，以便评审委员会评判方案是否采用行业内领先技术，对产品性能的稳定性、可靠性是否有正面影响。 5、本需求中出现的工艺、材料及参照的牌号或分类号等仅起说明作用，不作为限制性条款。投标人在投标中可选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代货物要实质上优于或相当于所提供的技术规格要求。所投产品制造商应具备加工设备和生产能力，提供主要生产设备的图片或照片或发票等证明材料。允许代理商投标的包组，应提供制造商的主要生产设备的图片或照片等证明材料。 6、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 7、本项目核心产品为第1项产品，品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |

# 第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西消防救援总队2023年灭火类消防车采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 3 | 投标保证金：详见本项目公开招标公告。 实际交纳的保证金按上述要求，否则视为未缴纳保证金。 |
| 4 | 现场踏勘：详见第二章采购人的特殊要求及说明。 |
| 5 | 演示时间及地点：无。 |
| 6 | 答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清； 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者本中心提出书面询问、质疑。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部分，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人；本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制并加密投标文件。 |
| 9 | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 10 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 11 | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
| 12 | 投标文件的上传和提交：本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“政采云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 13 | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
| 14 | 投标截止时间及地点：2024年3月11日上午10时整，广西壮族自治区南宁市青秀区 南宁市星湖路22号K304-01,02,03广西壮族自治区政府采购中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 15 | 开标时间及地点：2024年3月11日上午10时整，广西壮族自治区南宁市青秀区 南宁市星湖路22号K304-01,02,03广西壮族自治区政府采购中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 16 | 评标方法及评定标准：综合评分法 |
| 17 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后两个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 19 | 付款方式：见招标项目采购需求。 |
| 20 | 投标文件有效期： 六十日。 |
| 21 | 本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称本中心）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（七）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲6.投标截止时间前三天，购买招标文件的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已购买招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

（八）询问、质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、本中心提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、本中心提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人或者本中心的质疑答复不满意或者采购人、本中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

①质疑联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购中心内审科   0771-8600451、0771-8600453

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购监督管理处   0771-5331544

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标办法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1、投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其他要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者本中心答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5、本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。（必须提供）

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内，进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 （格式见第六章）（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件（格式见第六章）（必须提供）；当法定代表人参加投标时，仅需提供法定代表人的身份证扫描件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（如有）；

（9）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有规定，则必须提供）。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（12）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。

（18）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章）

2.2技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），（格式自拟，必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章，必须提供）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章，必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章，必须提供），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有服务内容完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1. 投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式提交。

3. 投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上或本中心财务处（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

本项目保证金事宜请联系本中心财务处（电话：0771-8600309，地址：南宁市星湖路22号）。

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后四个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起四个工作日内（合同签订后送达本中心）后退还，不计利息。

4. 中标人应在中标通知书发出之日起二十五日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在政采云系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其在线更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）项目采购需求中带“▲”内容项目发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

6.其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

7.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

本中心按招标文件规定的时间、地点通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（二） 开标程序：

1.电子开标会由本中心主持

2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价，如有疑问，将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题，并最终盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，由政采云系统对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、广西壮族自治区公共资源交易中心网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（一）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（二）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530000

通讯地址：广西南宁市星湖路22号

电    话：0771-8600343、0771-8600350。

# 第四章  评标方法及评定标准

评标方法及评定标准

一、评标原则

（一） 评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二） 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.报价分…………………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标产品生产企业或服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标产品生产企业或服务提供企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》；

投标产品生产单位或服务提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人应当提供该通知规定的投标产品生产单位或服务提供单位属于残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。

（2）以满足采购文件要求的最低评标价为30分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分。

2．车辆产品性能情况…………………………………………………………………………40分

（1）投标产品技术性能按照《技术参数及性能配置要求》要求，每项技术参数指标进行逐条响应：

带“◆”的技术参数指标项，正（无）偏离的，整车检验报告或试验报告可证实（需求中另有要求的除外）的指标每一项得2.5分（满分10分），整车检验报告或试验报告无法证实或负偏离的指标得0分。投标人须提交完整的整车检验报告或试验报告，并在相应指标作出标记（例如用红色方框标记），未做标记可能导致的漏评风险由投标人承担。

车辆所有单独部件的检验报告均不予认可，请勿提交。

（2）投标产品技术性能按照《技术参数及性能配置要求》中的消防车参数要求，除标记“▲”和“◆” 的其他技术参数，正（无）偏离的每一项得1分，最高得28分，无法证实或负偏离的指标得0分。

以检验报告、投标人《技术响应表》（详见第六章）、报价明细等任一且只能一种资料作为评审依据，如同时提供多种资料的，按以上顺序对排序在前的资料作为评审依据进行评审，其余证明材料不再作为评审依据。

（3）所投车辆已获取消防产品认证证书（提供应急管理部消防产品合格评定中心颁布的消防产品认证证书复印件，及中国消防产品信息网查询页打印件） ，得2分。

3．产品技术综合评价…………………………………………………………………………8分

评标委员会根据投标人所提供车辆的质量、制造工艺以及整车设计的可靠性、科学性与合理性情况进行评审，然后在相应档次内独立打分。

一档（2分）：投标车辆制造工艺以及设计基本满足采购人需求。

二档（4分）：投标车辆制造工艺成熟，产品设计合理，随车装备有明确的技术参数，整车不存在质量监督检查不合格的情况。

三档（6分）：投标车辆选用各类材质优质，制造工艺成熟，产品设计合理，随车装备有明确的技术参数并且与车辆整备科学合理，整车及随车装备均不存在过质量监督检查不合格的情况。

四档（8分）：投标车辆选用各类材质优质，制造工艺成熟先进，产品设计合理科学并且易于保养维修，随车装备有明确的技术参数并且与车辆整备科学合理，整车及随车装备均不存在过质量监督检查不合格的情况。

4．业绩分…………………………………………………………………………4分

2021年以来投标人同类消防车的销售业绩合同数量，一份合同 1 分，满分4分。须提供合同复印件。

5．售后服务、培训及供货…………………………………………………………………………16分

（1）售后服务要求中，除质保期条款外，其余售后服务要求投标人在逐条响应的基础上，每有一项优于招标文件要求且评标委员会一致认可的，每项得2分，满分4分。

（2）在质保期1年的基础上每增加一年加2分，满分4分。相关费用已包含在报价中，不另行收取。

（3）培训及技术服务要求中，投标人在逐条响应的基础上，每有一项优于招标文件要求且评标委员会一致认可的，每项得2分，满分2分。

（4）在完全满足招标文件最低要求的前提下，每承诺提前一个月交货得2分，最高得 6 分。

4．政策功能分…………………………………………………………………………2分

（1）投标产品属于政府采购非强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书扫描件（适用于非强制采购节能产品，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，提供投标产品所属清单页）， 得1分。

（2）投标产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人的投标产品，投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书扫描件（单一分标报价或项号数占三分之一及以上），得1分。

（三）总得分＝1+2+3+4。

三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。得分最高的中标候选人（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术优劣顺序排列）为中标人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标或在规定限期内拒不签订合同或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第五章  政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：  广西消防救援总队2023年灭火类消防车采购

合同编号：

采购单位（甲方）   广西壮族自治区消防救援总队

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，

- 按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）：（广西壮族自治区消防救援总队及所属支队级单位）

供 应 商（乙方）:                                      项目名称编号:

签  订  地  点:                                        签 订 时 间:

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细内容见投标报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品配件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货物到就位以及安装、调试、检验、技术培训及技术资料、软件费、保修等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付使用时间、地点。

交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；交付使用地点：采购人指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 五 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按交付使用时间、地点培训。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：分项有要求的按分项要求，分项无要求的按国家标准实行“三包”。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：财政性资金。

3.付款方式：

合同签订生效后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款，货物交付并验收合格后，乙方应7个工作日内向甲方提供全额发票，甲方收到发票后20个工作日内，向乙方支付合同总金额70%的货款。（具体以合同签订为准）。

第九条　履约保证金：无。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行初步验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由   方承担。

5. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4．乙方未能在交货期内交货，逾期不超过60日（含本数）的，以每逾期1日向甲方偿付未交付货物总价万分之五的标准计算违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%；超过60天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方无正当理由拒收货物，经乙方书面催告后20个工作日内仍拒收货物的，每逾期1日，甲方向乙方偿付拒收货物价格的万分之五的违约金，违约金合计不超过合同总价5％。

5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1．因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3．诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，仲裁协议无效。但一方向仲裁机构申请仲裁，另一方未在仲裁法第二十条第二款规定期间内提出异议的除外。

第十八条  合同生效及其他

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得变更、中止或终止。

2．乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1．政府采购招标文件；

2．乙方提供的投标文件；

3．投标承诺书；

4．中标通知书。

第二十一条　本合同一式四份，均具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、广西壮族自治区政府采购中心，甲乙双方各一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方或采购代理机构应当将合同副本报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

注：投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成

二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内，进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 （格式见第六章）（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件（格式见第六章）（必须提供）；当法定代表人参加投标时，仅需提供法定代表人的身份证扫描件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（如有）；

（9）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有规定，则必须提供）。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（12）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。

（18）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）

2.2技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），（格式自拟，必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章，必须提供）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章，必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章，必须提供），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

三、投标文件格式

一）资格文件部分（格式）

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内，进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出声明。

2．按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

二）商务技术文件部分（格式）

商务文件部分（格式）：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4. 我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人（负责人） 或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

※重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（3）法定代表人（负责人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                                     法定代表人（负责人）签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证扫描件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（6）财务状况报告；（必须提供）

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（副本）（如有）

（9）商务响应表格式：

分标   ：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（12）投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同扫描件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 法定代表人（负责人） 或委托代理人签字： 采购单位名称 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

投标人公章：                                                            年    月  日

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；（按要求提供）

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；格式自拟

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。（主要服务能力、规模、经营业绩等，格式自拟）

（18）中小企业声明函（按最新相关政策执行，如有请提供）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。

技术文件部分（格式）：

（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

（2）技术响应表格式：

1）整车技术响应表

分标   ：

| 序号 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                          日 期：

2）随车器材技术响应表（如技术参数及性能配置要求中有随车器材项的提供）

分标   ：

| 序号 | 适用车型 | 器材名称 | 规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 逐一列明 |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 逐一列明 |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 投标供应商必须对应用户需求的内容逐条响应。货物清单必须与《报价明细表》一致。

2.“投标/响应实际参数”和“是否偏离”一栏必须如实填写，如不填写或不如实填写则视为不响应。

3.请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，无偏离除外。如不填写或不如实填写则视为不响应。

4. 投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

5. 用户需求书中要求“投标时提供检验（检验、试验）报告”的，投标人须提供检验（检验、试验）报告（技术需求中另有说明的除外）作为技术要求证明材料，用户需求书未要求提交检验（检验、试验）报告的，投标人可提供检验（试验）报告、部件检验报告、技术规格书、原厂公开发表的证明文件等任一项证明材料（只能提供上述任意一种证明资料）。投标人须在上述证明材料的相应指标作出标记（例如用红色方框标记）。

（3）设备配置清单格式：

分标   ：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                          日  期：

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（格式自拟，必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                        日 期：

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

分标   ：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 | 比招标要求提供更优售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                        日 期：

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

三）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称（公章）:___________________

开户银行：                         银行账号：

委托代理人签字：___________                 日期：_____年___月___日

（公章）

年___月___日

三）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称（公章）:___________________

开户银行：                         银行账号：

委托代理人签字：___________                 日期：_____年___月___日

（公章）

年___月___日

（2）投标报价明细表格式

投标报价明细表格式

分标   ：                                               金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 本项目合计金额大写： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                               日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

分标   ：                                                金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合投标协议书。

5、项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日