公开招标采购文件

项目编号：GXZC2020-G1-004484-CGZX

项目名称：广西广播电视大学实训室设备采购

采购单位：广西广播电视大学

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2020年11月3日

目   录

第一章 公开招标公告……………………………………………… 2

第二章 招标项目采购需求 …………………………………………6

第三章 投标人须知………………………………………………… 36

第四章 评标办法及评分标准……………………………………… 48

第五章 政府采购合同主要条款…………………………………… 52

第六章 投标文件格式……………………………………………… 60

第一章  公开招标公告

招标公告

项目概况

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，以及广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处的政府采购计划文号：广西政采[2020] 18654、18657、18672、18677、18681、18689、18693、18699、18704、18706、18711，现对广西广播电视大学的广西广播电视大学实训室设备采购进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标。

潜在投标人应登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2020年11月24日 10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2020-G1-004484-CGZX。

项目名称：广西广播电视大学实训室设备采购。

预算金额（人民币）：301.2万（其中：A分标53.2万元，B分标83.6万元，C分标154.92万元，D分标9.48万元）。

最高限价（人民币）：300.16万元 。（其中：A分标52.16万元，B分标83.6万元，C分标154.92万元，D分标9.48万元）。

采购需求：A分标：计算机51台、笔记本电脑10台、课座椅18套、教师台1套、多功能物料架2个；

B分标：电工电子实训室：计算机1	台、教师台1	台、学生实验台25套、多功能物料架1个；无线传感器网络实训室：计算机51台、教师台1套、课座椅25套、多功能物料架1	个、物联网综合应用实训室：计算机51台、教师台1套、课座椅25套等；

C分标：大数据实训室：服务器6台、交换机3台、路由器1台、机柜1台、计算机52台、互训壁挂一体机1台、教学直播系统软件1套、智能网关1台、双目跟踪摄像机2台、PAD导播终端1台、智能控制台软件1套、智能纳米黑板86寸1台、学生桌25套等；网络营销实训室：计算机51台、互训壁挂一体机1台、教学直播系统软件1套、双目跟踪摄像机2台、PAD导播终端1台、智能控制台软件1套、智能纳米黑板86寸1套、功放1套、讲台1套、互动显示屏2张、同屏互动软件1套、交换机3台、路由器1台、机柜1台、学生桌25套等；

D分标：展示屏幕1台、教师台1套、电脑桌椅13套、展示屏幕1台、教师台1套、电脑桌椅13套等，

以上如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：自合同签订之日起至项目验收合格。

本项目 不 接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2020年11月3日至2020年11 月10日 止（北京时间）

方式：登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2020年11月24日10点00 分（北京时间）。

地点：广西南宁市朝阳路63号凤凰大厦，广西壮族自治区政府采购中心开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金（人民币）：A分标1万元，B分标1.6万元，C分标3万元，D分标0.18万元。 (必须足额交纳)

投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金以支票、汇票、本票、网上银行等非现金形式交至以下账户。

开户名称：广西壮族自治区政府采购中心

开户银行：中国建设银行南宁市华东路支行

银行帐号：45001604568059198888

本中心财务（电话：0771-2501693，地址：南宁市园湖南路2-60号）

2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名    称：广西广播电视大学

地    址：广西南宁市东宝路1-1号

联系方式：谢履攀；

联系电话：0771-5872155

2.采购代理机构

名 称：广西壮族自治区政府采购中心

地 址：广西南宁市朝阳路63号凤凰大厦

联系方式：0771-5309290

3.项目联系方式

项目联系人：王国敏

联系电话：0771-5309319

4.监督部门: 广西区财政厅政府采购监督管理处，电话：0771-5339851

广西壮族自治区政府采购中心

2020年 11 月3日

第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、本一览表技术参数及性能（配置）要求及售后服务及其它要求中标明星号“★”的参数为必须响应的实质性要求，未标明星号的要求仅为参考要求。星号参数仅限于主要技术参数及性能（配置）要求，本一览表的其他内容要求必须响应。

5、本项目最高限价（人民币）：300.16万元 。（其中：A分标52.16万元，B分标83.6万元，C分标154.92万元，D分标9.48万元）

A分标：

| 项号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 主要技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 |  | 51 | 台 | 一、硬件要求： ★1.CPU：因特尔Intel Core i7 8700 八核处理器或以上，支持英特尔虚拟化技术（Intel VT-x）。 ★2.主板：Intel B365芯片组或以上。 3.内存：8G DDR4 2666MHz内存，支持傲腾内存。 4.硬盘：配置128G SSD M.2固态盘及1T SATA硬盘，支持双硬盘扩展。 5.显卡：集成显卡。 6.声卡：集成HD Audio，支持5.1声道，支持内置音箱扩展。 ★7.网卡：集成千兆网卡，支持802.11ac 2*2 双频无线网卡扩展。 8.电源：≤180W 85Plus节能电源。 ★9.显示器：主机同品牌23寸IPS显示器，分辨率1920x1080，屏幕比例16：9，VGA+DVI接口显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换。 10.扩展插槽：1*PCIe x16 2* PCIe x1 1*PCI。 ★11.接口：配置10个USB接口，前置≥6个USB 3.1 Gen 1，后置4个USB 2.0, PS/2接口、串口，原生VGA及HDMI视屏接口，提供前2后3共5个音频接口。 12.机箱：标准15L立式机箱，顶置提手设计及顶置开关电源键；内置光触媒风扇及刻录光驱。 二、教学软件应用： ★1.配套主机同品牌云部署应用管理软件，具备网络同传及硬盘保护等功能： （1）通过ADS虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理； （2）无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows桌面云环境； （3）断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常办公及培训； （4）不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统； （5）镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致； （6）服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成； （7）支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区； （8）智能代理机制，实现负载均衡，保证部署效率和客户端的正常使用； （9）部署过程中，根据管理策略自动修改IP地址和计算机名称； （10）服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中，避免每次启动提示安装信息； （11）客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用； （12）客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式； （13）客户端启动界面提供管理接口，断网的情况下，管理员也可以更新系统和应用软件； （14）系统引导选单显示开启与禁用，实现对当前不使用的系统进行屏蔽； （15）支持硬盘剩余空间智能调配，满足多系统时硬盘容量不足的问题； （16）支持包括3DMAX、autocad、maya2010以上等大型软件的运行； （17）支持机房原有产品实现互通统一管理。 2.出厂预装原厂Windows中文版操作系统。 三、资质及服务要求 ★1.认证：通过中国节能认证证书，3C，MTBF平均无故障≥100万小时，投标时提供证书复印件并加盖投标人公章。 ★2.保修服务：原厂三年保修服务，支持全年365天下一自然日上门响应能力，供货时须提供原厂参数确认函及售后服务承诺函。 |
| 2 | 笔记本电脑 |  | 10 | 台 | 尺寸：14 英寸。 ★CPU：i5-10210U或以上。 ★内存：16G或以上。 硬盘：512G SSD。 电池：4芯锂离子电池，续航时间＞12小时，快充。 重量：＜2.1kg。 用于户外数据测试、采集、编辑等使用。 |
| 3 | 课座椅 |  | 18 | 套 | 1.桌子：规格:1600*1200*750mm，桌面采用优质环保型三聚氰胺板制作，厚度25mm，采用同色PVC封边，脚架采用优质异形冷轧钢管，厚度1.2mm，经酸洗、磷化后静电喷涂环保型粉末。 2.每个桌子配3把椅子和3个四脚凳。 3.椅子：脚架采用优质钢管，表面喷涂环保粉末。座垫采用高级麻布饰面，填充优质高弹海棉。 3.四脚凳：凳面平整耐磨，直角封边，高强度钢架防锈不易刮擦，防护脚垫，多种颜色可选。 |
| 4 | 教师台 |  | 1 | 套 | 1.桌子：1200*600*750mm，桌面采用优质环保型三聚氰胺板制作，厚度25mm，采用同色PVC封边，脚架采用优质异形冷轧钢管，厚度1.2mm，经酸洗、磷化后静电喷涂环保型粉末。含1个三抽活动柜，规格: 400*400*600MM。 2.配1张椅子，规格: 550*550*1030MM。 3.椅子：常规，可靠头。网布靠背，坐垫内部填充高密度海绵面饰优质网布。可升降气压杆，五星脚架带刹车轮子，颜色可选。 |
| 5 | 多功能物料架 |  | 2 | 个 | 600*40*160CM，木质，根据现场实际情况订制。 |
| 二、商务及其他要求表 |  |  |  |  |  |
| ★售后服务要求及免费保修期 |  | 在质保期内，中标人提供7×24的完全免费上门保修服务（免费人工、免费配件）。当接到采购人处理问题通知后2小时内进行响应，一般故障应在4小时内解决并恢复系统运行，若12小时内无法排除故障，应提供备件保证系统正常运行，48小时内利用备品备件等方式解决问题，终身提供免费技术支持。 |  |  |  |
| ★交货时间及地点 |  | 1.合同签订期：自成交通知书发出之日起7个工作日内。 2.交货期：合同签订之日起15个工作日内交货，30个工作日安装调试完毕。 3.交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| ★验收要求 |  | 1.报价时，必须参照招标项目采购需求提供响应文件（针对采购清单逐项报价、逐条参数进行核对并做出一一对应技术响应表和商务响应表及售后服务承诺）。供应商中标后，必须三天内提供计算机样品一台，到采购人指定地点进行功能逐一测试，测试不通过将不予验收，供应商需承当采购人所有损失以及相应的法律责任。 2.免费送货上门，免费安装调试，提供必要的线材、零配件或备件供应，免费培训3名以上熟练使用人员。 3.要求本地化服务：考虑到售后服务方便，投标人中标后，应在南宁市内设置售后服务点并在签订合同时提供相关证明文件，为采购人提供快捷的本地化。或在签订合同时，提供已有售后服务点的证明文件。 4.采购人对投标人的投标产品保留测试权力，测试不通过，采购人拒收产品。 5.投标人提供的硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效。第1项计算机在正式交货前须出具生产制造厂商的供货确认函和售后服务承诺书原件（加盖生产厂商单位公章），如有提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。 6.为保证货物需求一览表中带有“★”的技术指标和性能达到招标文件要求及与合同、投标文件相符，如采购人对中标人所投标货物的技术指标有质疑，供货时须进行现场演示，以确认是否达到合同、招标文件、投标文件中所规定的技术功能要求；中标人未提供现场演示或技术功能不能达到要求的则视为虚假应标，所有损失由中标人承担。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | ★1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 ★2.本分标核心产品为：第1项计算机。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 3.根据项目需求提供项目建设方案 |  |  |  |

B分标：

| 项号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 主要技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电工电子实训室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算机 |  | 1 | 台 | 一、硬件要求： ★1.CPU：Intel处理器I5 9500或以上。 ★2.主板：Intel B365及以上芯片组，支持英特尔虚拟化技术（Intel VT-x）。 3.内存：8G DDR4 2666MHz 内存，提供2个内存槽位。 4.硬盘：128G SSD固态盘及1T SATA硬盘, 支持双硬盘扩展。 5.显卡：集成显卡。 6.声卡：集成声卡。 7.网卡：千兆网卡。 8.电源：≤180W 85Plus节能电源。 9.键鼠：原厂键盘鼠标。 ★10.接口：6个USB接口(其中至少4个USB 3.1 G1)、1个串口、VGA+DP接口（VGA非转接）； 11.机箱：标准可立可卧7.4L机箱，采用蜂窝结构。 ★12.USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露。 ★13.显示器：主机同品牌23寸IPS显示器，分辨率1920x1080，屏幕比例16：9，VGA+DVI接口，显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换。 二、管理软件及教学应用软件 （一）应用管理平台 1.整体要求为：X86架构，分布式，可实现云终端的操作系统虚拟及应用环境虚拟。2.云桌面管理平台需是B/S和C/S双架构，桌面更新模式需具备自动更新和手动更新两种。 3.云桌面管理平台需具备BT服务端设置和BT客户端设置功能，避免影响当前业务使用。 4.WEB管理界面可管控云终端状态：在线时长、IP地址、MAC地址、机器名、网关，并能进行增、改、删等操作。 5.可管控云终端信息：主板、CPU、内存、硬盘、显卡等资产配置及变更信息，同时可监控CPU、硬盘温度。 6.可实现云终端自主快速恢复和还原，需1分钟内将系统回溯到健康状态。可分配个人数据盘并设定重启是否还原。 7.所有计算、显示等处理均利用云终端本地硬件资源（内存、CPU、显卡等）。能够流畅运行视频制作、图像处理、高清视频播放等大型应用。 8.★可实现云终端远程开机、重启、关机及发送消息，可自定义编写、保存、下发各种系统命令至云终端执行。 9.支持.vhd虚拟盘格式，保证系统兼容性 (Win7 32bit/64bit，win10)。 10.采用本地硬盘扇区缓存（LocaCache）技术，并具备写入模式和只读模式。 11.★需具备差异盘的功能，依据客户需求提供不同的虚拟硬盘。 12.在断网、管理端宕机的情况下可正常教学，支持四个以上的教学环境使用。 13.支持背景更新、方案排程、带宽预设、增量更新。新老系统环境可独立存在且无继承关系； 14.★需具备使用时间设置功能，方便云终端的管理。 15.支持服务端分层管理，各分支机构、分校可通过IO管理端为云终端提供桌面服务。 16.具备权限管理功能，可创建多个账号，自定义管理权限。 二、资质及服务要求 ★1.认证：3C，MTBF平均无故障≥100万小时，噪声声压级≤11.5dB认证，提供证书复印件并加盖投标人公章。 ★2.保修服务：原厂三年保修服务，支持全年365天下一自然日上门响应能力，供货时须提供原厂参数确认函及售后服务承诺函。 |
| 2 | 教师台 |  | 1 | 台 | 1.桌子：1200*600*750mm，桌面采用优质环保型三聚氰胺板制作，厚度25mm，采用同色PVC封边，脚架采用优质异形冷轧钢管，厚度1.2mm，经酸洗、磷化后静电喷涂环保型粉末。含1个三抽活动柜 规格: 400*400*600。 2.配1张椅子规格: 550*550*1030，可靠头。网布靠背，坐垫内部填充高密度海绵面饰优质网布。可升降气压杆，五星脚架带刹车轮子，颜色可选。 |
| 3 | 学生实验台 |  | 25 | 套 | 1.桌子：防静电钳工桌，规格1800*750*800mm。耐冲击桌板，加厚桌边，全钢桌角。带开关插座，预留插孔。 2.配2张椅子 规格:（长*宽*高）510*520*880。脚架采用优质钢管，表面喷涂环保粉末。网布靠背，坐垫内部填充高密度海绵面饰优质网布。 |
| 4 | 多功能物料架 |  | 1 | 个 | 600*40*160CM，木质，根据现场实际情况订制。 |
| 无线传感器网络实训室 |  |  |  |  |  |
| 5 | 计算机 |  | 51 | 台 | 一、硬件要求： ★1.CPU：Intel处理器I5 9500或以上，支持英特尔虚拟化技术（Intel VT-x）。 ★2.主板：Intel B365及以上芯片组。 3.内存：8G DDR4 2666MHz 内存，提供2个内存槽位。 4.硬盘：128G SSD固态盘及1T SATA硬盘, 支持双硬盘扩展。 5.显卡：集成显卡。 6.声卡：集成声卡。 7.网卡：千兆网卡。 8.电源：≤180W 85Plus节能电源。 9.键鼠：原厂键盘鼠标。 ★10.接口：6个USB接口(其中至少4个USB 3.1 G1)、1个串口、VGA+DP接口（VGA非转接）。 11.机箱：标准可立可卧7.4L机箱，采用蜂窝结构 ★12.USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露。 ★13.显示器：主机同品牌23寸IPS显示器，分辨率1920x1080，屏幕比例16：9，VGA+DVI接口，显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换。 二、管理软件及教学应用软件： （一）应用管理平台 1.整体要求为：X86架构，分布式，可实现云终端的操作系统虚拟及应用环境虚拟。 2.云桌面管理平台需是B/S和C/S双架构，桌面更新模式需具备自动更新和手动更新两种。 3.云桌面管理平台需具备BT服务端设置和BT客户端设置功能，避免影响当前业务使用。 4.WEB管理界面可管控云终端状态：在线时长、IP地址、MAC地址、机器名、网关，并能进行增、改、删等操作。 5.可管控云终端信息：主板、CPU、内存、硬盘、显卡等资产配置及变更信息，同时可监控CPU、硬盘温度。 6.可实现云终端自主快速恢复和还原，需1分钟内将系统回溯到健康状态。可分配个人数据盘并设定重启是否还原。 7.所有计算、显示等处理均利用云终端本地硬件资源（内存、CPU、显卡等）。能够流畅运行视频制作、图像处理、高清视频播放等大型应用。 8.★可实现云终端远程开机、重启、关机及发送消息，可自定义编写、保存、下发各种系统命令至云终端执行。 9.支持.vhd虚拟盘格式，保证系统兼容性 (Win7 32bit/64bit，win10)。 10.采用本地硬盘扇区缓存（LocaCache）技术，并具备写入模式和只读模式。 11.★需具备差异盘的功能，依据客户需求提供不同的虚拟硬盘。 12.在断网、管理端宕机的情况下可正常教学，支持四个以上的教学环境使用。 13.支持背景更新、方案排程、带宽预设、增量更新。新老系统环境可独立存在且无继承关系。 14.★需具备使用时间设置功能，方便云终端的管理。 15.支持服务端分层管理，各分支机构、分校可通过IO管理端为云终端提供桌面服务。 16.具备权限管理功能，可创建多个账号，自定义管理权限。 （二）教学管理模块 1.安装部署快捷，升级简易方便，全中文人性化界面设计，配有详细的在线帮助，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。 2.采用核心的动态局部截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果。 3.★演示功能：管理员可对单一、部分或全体人员进行屏幕演示，全屏、窗口方式均可。 4.管理员演示速度增强：屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。 5.屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 6.★视频广播：采用流媒体技术，实现教师机播放的视频同步广播到学生机，且达到流畅无延时，支持几乎所有常见的媒体音视频格式， Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。 7.学生演示：管理员可选定一台机器作为示范，由此使用者代替管理员进行示范教学。 8.★分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。 9.分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。 10.★作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 11.屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。 12.★上网限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。 13.★程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具。 14.★学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。 15.★图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。缩图显示大小也可自由设定。 16.远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。 17.远程设置：远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生的卸载密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。 三、资质及服务要求 ★1.认证：3C，MTBF平均无故障≥100万小时，噪声声压级≤11.5dB认证，提供证书复印件并加盖投标人公章。 ★2.保修服务：原厂三年保修服务，支持全年365天下一自然日上门响应能力，供货时须提供原厂参数确认函及售后服务承诺函。 |
| 6 | 教师台 |  | 1 | 套 | 1.桌子：1200*600*750mm，桌面采用优质环保型三聚氰胺板制作，厚度25mm，采用同色PVC封边，脚架采用优质异形冷轧钢管，厚度1.2mm，经酸洗、磷化后静电喷涂环保型粉末。含1个三抽活动柜 规格: 400*400*600。 2.配1张椅子规格: 550*550*1030，可靠头。网布靠背，坐垫内部填充高密度海绵面饰优质网布。可升降气压杆，五星脚架带刹车轮子，颜色可选。 |
| 7 | 课座椅 |  | 25 | 套 | 1.桌子：规格:1600*600*750mm，桌面采用优质环保型三聚氰胺板制作，厚度25mm，采用同色PVC封边，脚架采用优质异形冷轧钢管，厚度1.2mm，经酸洗、磷化后静电喷涂环保型粉末。 2.配2张椅子 规格:（长*宽*高）510*520*880。脚架采用优质冷轧钢管表面喷涂环保型粉末。网布靠背，坐垫内部填充高密度海绵面饰优质网布。 |
| 8 | 多功能物料架 |  | 1 | 个 | 600*40*160CM，木质，根据现场实际情况订制。 |
| 物联网综合应用实训室 |  |  |  |  |  |
| 9 | 计算机 |  | 51 | 台 | 一、硬件要求： ★1.CPU：因特尔Intel Core i7 8700 八核处理器或以上，支持英特尔虚拟化技术（Intel VT-x）。 ★2.主板：Intel B365芯片组或以上。 3.内存：8G DDR4 2666MHz内存，支持傲腾内存。 4.硬盘：配置128G SSD M.2固态盘及1T SATA硬盘，支持双硬盘扩展。 5.显卡：集成显卡。 6.声卡：集成HD Audio，支持5.1声道，支持内置音箱扩展。 ★7.网卡：集成千兆网卡，支持802.11ac 2*2 双频无线网卡扩展。 8.电源：≤180W 85Plus节能电源。 ★9.显示器：主机同品牌23寸IPS显示器，分辨率1920x1080，屏幕比例16：9，VGA+DVI接口显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换。 10.扩展插槽：1*PCIe x16 2* PCIe x1 1*PCI。 ★11.接口：配置10个USB接口，前置≥6个USB 3.1 Gen 1，后置4个USB 2.0, PS/2接口、 串口 ，原生VGA及HDMI视屏接口 ，提供前2后3共5个音频接口。 12.机箱：标准15L立式机箱，顶置提手设计及顶置开关电源键；内置光触媒风扇及刻录光驱。 二、教学软件应用： ★1.配套主机同品牌云部署应用管理软件，具备网络同传及硬盘保护等功能： （1）通过ADS虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理； （2）无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows桌面云环境； （3）断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常办公及培训； （4）不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统； （5）镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致； （6）服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成； （7）支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区； （8）智能代理机制，实现负载均衡，保证部署效率和客户端的正常使用； （9）部署过程中，根据管理策略自动修改IP地址和计算机名称； （10）服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中，避免每次启动提示安装信息； （11）客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用； （12）客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式； （13）客户端启动界面提供管理接口，断网的情况下，管理员也可以更新系统和应用软件； （14）系统引导选单显示开启与禁用，实现对当前不使用的系统进行屏蔽； （15）支持硬盘剩余空间智能调配，满足多系统时硬盘容量不足的问题； （16）支持包括3DMAX、autocad、maya2010以上等大型软件的运行； （17）支持机房原有产品实现互通统一管理。 2.出厂预装原厂Windows中文版操作系统。 三、资质及服务要求 ★1.认证：通过中国节能认证证书，3C，MTBF平均无故障≥100万小时,提供证书复印件并加盖投标人公章。 ★2.保修服务：原厂三年保修服务，支持全年365天下一自然日上门响应能力，供货时须提供原厂参数确认函及售后服务承诺函。 |
| 10 | 教师台 |  | 1 | 套 | 1.桌子：1200*600*750mm，桌面采用优质环保型三聚氰胺板制作，厚度25mm，采用同色PVC封边，脚架采用优质异形冷轧钢管，厚度1.2mm，经酸洗、磷化后静电喷涂环保型粉末。含1个三抽活动柜 规格: 400*400*600。 2.配1张椅子 规格: 550*550*1030，可靠头。网布靠背，坐垫内部填充高密度海绵面饰优质网布。可升降气压杆，五星脚架带刹车轮子，颜色可选 |
| 11 | 课座椅 |  | 25 | 套 | 1.桌子：规格:1600*600*750mm，桌面采用优质环保型三聚氰胺板制作，厚度25mm，采用同色PVC封边，脚架采用优质异形冷轧钢管，厚度1.2mm，经酸洗、磷化后静电喷涂环保型粉末。 2.配2张椅子 规格:（长*宽*高）510*520*880。脚架采用优质冷轧钢管表面喷涂环保型粉末。网布靠背，坐垫内部填充高密度海绵面饰优质网布。 |
| 12 | 多功能物料架 |  | 1 | 个 | 600*40*160CM，木质，根据现场实际情况订制。 |
| 二、商务及其他要求表 |  |  |  |  |  |
| ★售后服务要求及免费保修期 |  | 1.投标产品按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自项目验收合格之日起，项目整体质保不少于1年，设备产品质保期按生产厂家承诺。 2.在质保期内，中标人提供7×24的完全免费上门保修服务（免费人工、免费配件）。当接到采购人处理问题通知后2小时内进行响应，一般故障应在4小时内解决并恢复系统运行，若12小时内无法排除故障，应提供备件保证系统正常运行，48小时内利用备品备件等方式解决问题，终身提供免费技术支持。 |  |  |  |
| ★交货时间及地点 |  | 1.合同签订期：自成交通知书发出之日起7个工作日内。 2.交货期：合同签订之日起15个工作日内交货，30个工作日安装调试完毕。 3.交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| ★验收要求 |  | 1.报价时，必须参照招标项目采购需求提供响应文件（针对采购清单逐项报价、逐条参数进行核对并做出一一对应技术响应表和商务响应表及售后服务承诺），供应商中标后，必须三天内提供计算机样品一台，到采购人指定地点进行功能逐一测试，测试不通过将不予验收，供应商需承当采购人所有损失以及相应的法律责任。 2.免费送货上门，免费安装调试，提供必要的线材、零配件或备件供应，免费培训3名以上熟练使用人员。 3.要求本地化服务：考虑到售后服务方便，投标人中标后，应在南宁市内设置售后服务点并在签订合同时提供相关证明文件，为采购人提供快捷的本地化。或在签订合同时，提供已有售后服务点的证明文件。 4.采购人对投标人的投标产品保留测试权力，测试不通过，采购人拒收产品。 5.投标人提供的硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效。第5、9项计算机在正式交货前须出具生产制造厂商的供货确认函和售后服务承诺书原件（加盖生产厂商单位公章），如有提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。 6.为保证货物需求一览表中带有“★”的技术指标和性能达到招标文件要求及与合同、投标文件相符，如采购人对中标人所投标货物的技术指标有质疑，供货时须进行现场演示，以确认是否达到合同、招标文件、投标文件中所规定的技术功能要求；中标人未提供现场演示或技术功能不能达到要求的则视为虚假应标，所有损失由中标人承担。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | ★1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 ★2.本项目采购的投标产品如有属于政府采购强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，原件备查。 ★3.本分标核心产品为:第5、9项计算机（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。） 3.根据项目需求提供项目建设方案 |  |  |  |

C分标：

| 项号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 主要技术参数及性能（配置）要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大数据实训室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器 |  | 5 | 台 | 云学习&实验系统支撑服务器 1、★整体要求：2U2路机架式服务器，支持导轨及理线架 2、★CPU：2颗CPU，英特尔至强金牌5218(2.3GHz/16-Core/22MB/125W)处理器，主频:≥2.3GHz，≥16核，L3缓存≥22MB； 3、内存：支持ECC DDR4 RDIMM 或LRDIMM内存插槽，内存槽位≥ 24；配置容量：≥4*32GB 2933MT/s 故障DIMM标识隔离（Failed DIMM Isolation） 单颗粒数据纠错（SDDC） 内存巡检（Memory Demand and Patrol Scrubbing） 内存地址奇偶检测保护（Memory Address Parity Protection） 内存过热调节（Memory Thermal Throttling） 内存Rank冗余热备（Memory Sparing） 内存镜像（Memory Mirroring） 设备标记（Device Tagging） 数据加扰（Data Scrambling） 4、★存储：支持内置硬盘类型： SAS/SATA/SSD硬盘，支持热插拔；配置硬盘≥2* 480GB SSD 3.5" 硬盘；≥2* 2000GB 7.2K 6Gbps SATA 3.5" 硬盘；支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1； 5、RAID卡：配置独立12Gb/s RAID卡，支持RAID 0/1/10/5/6/50，缓存1GB 6、集成显卡：配置集成显卡，显存≥32 MB； 7、环境温度：长期工作环境温度支持5-45度（符合ASHRAE A3和A4标准） 8、可管理性：集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；具有图形管理界面及其他高级管理功能；配置独立的远程管理控制端口； 支持黑匣子功能；支持中文BIOS； 9、安全特性：服务器支持国产自研管理芯片 10、兼容性：支持Windows，SLES，RHEL等操作系统；支持Vmware，Fusionsphere等虚拟化软件； 11、资质认证：提供中国质量认证中心的3C认证证书和权威机构颁发的ISO28000体系证书 12、维保服务：提供三年原厂硬件维保服务，硬件安装服务 |  |  |  |  |
| 2 | 服务器 |  | 1 | 台 | 实验数据存储服务器 1、★整体要求：2U2路机架式服务器，支持导轨及理线架 2、★CPU：2颗CPU，英特尔至强银牌4208(2.1GHz/8-Core/11MB/85W)处理器，主频:≥2.1GHz，≥8核，L3缓存≥11MB； 3、内存：支持ECC DDR4 RDIMM 或LRDIMM内存插槽，内存槽位≥ 24；配置容量：≥2*16GB 2933MT/s 故障DIMM标识隔离（Failed DIMM Isolation） 单颗粒数据纠错（SDDC） 内存巡检（Memory Demand and Patrol Scrubbing） 内存地址奇偶检测保护（Memory Address Parity Protection） 内存过热调节（Memory Thermal Throttling） 内存Rank冗余热备（Memory Sparing） 内存镜像（Memory Mirroring） 设备标记（Device Tagging） 数据加扰（Data Scrambling） 4、★存储：支持内置硬盘类型： SAS/SATA/SSD硬盘，支持热插拔；配置硬盘≥4* 1200GB 10K 12Gbps SAS 2.5" 硬盘 支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1； 5、RAID卡：配置独立12Gb/s RAID卡，支持RAID 0/1/10/5/6/50，缓存1GB 6、集成显卡：配置集成显卡，显存≥32 MB 7、环境温度：长期工作环境温度支持5-45度（符合ASHRAE A3和A4标准）； 8、可管理性：集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 具有图形管理界面及其他高级管理功能；配置独立的远程管理控制端口； 支持黑匣子功能； 支持中文BIOS； 9、安全特性：服务器管理系统支持国产自研管理芯片； 10、兼容性：支持Windows，SLES，RHEL等操作系统；支持Vmware，Fusionsphere等虚拟化软件； 11、资质认证：提供中国质量认证中心的3C认证证书和权威机构颁发的ISO28000体系证书 12、维保服务：提供三年原厂硬件维保服务，硬件安装服务 |  |  |  |  |
| 3 | 交换机 |  | 3 | 台 | 1、交换容量：192Gbps及以上 2、包转发率：42Mpps及以上 3、固定端口：24*10/100/1000Base-T以太网端口；4*1000 Base-X SFP光口 4、支持CLI命令行，Web网管，TELNET 5、支持SSH2.0等加密方式；支持特有的ARP入侵检测功能有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施 “ARP欺骗攻击 6、以太网口+光口组合；支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽 |  |  |  |  |
| 4 | 路由器 |  | 1 | 台 | - 企业级千兆路由器 - WAN口：2个10/100/1000Base-T以太网端口 - LAN口：3个10/100/1000Base-T以太网端口 - IPSec VPN：支持30条IPSec连接；支持AH、ESP协议；支持手工或通过IKE自动建立安全联盟；ESP支持DES、3DES、AES多种加密算法；支持MD5及SHA-1验证算法；支持IKE主模式及野蛮模式；支持NAT-T穿越；支持通过域名方式配置IPSec连接（DDNS） - 带机量>=100台 |  |  |  |  |
| 5 | 机柜 |  | 1 | 台 | 1、42U服务器机柜 2、600.1000.2000宽深高，前单开后双开网门 - 三块固定板，风扇组件一套 - 一个6位10APDU，40套螺丝 |  |  |  |  |
| 6 | 计算机 |  | 52 | 台 | 1、★处理器： Intel i5-8400，或同档次其他产品 2、★主频： 主频 ≥ 2.8GHz 高速缓存≥ 9 MB 处理器核心数≥6核 ； 3、主板芯片组 为Intel® B360芯片组，或同档次其他产品 4、内存 ≥16GB DDR4 2666MHz双通道；主板提供2个 DIMM DDR4插槽，最高支持32GB(需要系统支持） 5、硬盘 SSD≥256GB 机械硬盘≥1T 6、音频接口 8 声道, 高保真音频； 7、前置端口包含：不少于 6个USB接口, 其中包含至少2个USB3.0接口; 1路耳机接口；1路麦克风接口； 8、后置端口≥ 4个USB接口, 其中4个USB3.0接口，1 个 PS/2键盘接口;1 个 PS/2 鼠标接口;1 个HDMI接口；1个VGA接口；1个串口 9、扩展插槽 ≥1个PCI,2个PCI-e x 1,1个PCI-e x 16 ；1 x M.2 (支持SATA and PCIe) 10、显示器 ≥23.8寸 LED背光液晶显示器，支持1920*1080分辨率； 11、BIOS界面 中文图形化BIOS界面，同时可以通过鼠标来进行操作； 12、Win10神州网信政府版 13、售后服务要求 原厂商三年保修并上门服务； 14、产品认证 产品通过：CCC认证\节能、环保证书；\产品平均无故障时间MTBF的M1值不低于110万小时 |  |  |  |  |
| 7 | 互训壁挂一体机 |  | 1 | 台 | 1、★要求主机采用一体化设计，整机至少包括视频处理模块、音视频互动模块、中控模块、数字音频模块、网络交换模块、物理控制面板模块； 2、视频处理模块主要用于对音频和视频进行编解码、录制、存储： 1）支持≥4路SDI视频输入，支持≥1路HDMI输出； 2）要求支持H.264视频编解码技术标准； 3）视频分辨率要求支持1080P或以上； 4）要求≥2TB视频存储空间； 5）要求录制视频质量至少支持1080P； 3、音视频互动模块主要用于实时音视频互动： 1）支持开放式硬件平台，采用安卓操作系统； 2）至少支持1路HDMI视频接入，视频分辨率支持1080P及以上； 3）至少支持1路HDMI视频输出； 4）至少支持1路Line-IN音频输入； 5）至少支持1路Line-OUT音频输出； 6）视频编解码支持H.264协议标准； 4、内置中控模块，要求支持≥2*RS232，≥1*CAN控制接口；具备一键开关机，通过面板上的开关键就可以开关教室内的所有智能教学设备； 5、内置数字音频模块进行声音处理： 1）要求声音输入≥10个音频输入端子，声音输出≥4个音频输出端子； 2）至少支持反馈消除、回声消除、噪声消除高级算法； 6、网络交换模块要求支持≥8路千兆网口，具有路由功能，可实现主机内部交换组网； 7、支持通过物理控制面板模块实现业务控制： 1）★面板功能包括但不限于开关机、声音控制； 2）按钮采用触摸方式，具有蜂鸣指示功能； 3）具有电源开关和运行状态指示灯，灯亮指示电源开，灯闪烁指示正在关机，灯灭表示电源关； 4）具备功能状态指示灯，功能状态包括但不限于录制、直播、互动三种状态；灯亮指示对应功能正在使用中，灯灭表示对应功能没有使用； 5）支持音量控制，具有音量+、音量-、全场静音、学生静音四个按钮，具有音量大小指示灯条； 6）支持视频画面切换控制，至少包括自动导播、学生视频、老师视频、操作演示按钮； 7）支持视频录制的启停控制，单键即可实现启动录制和停止录制； 8、要求至少支持本地开关和远程开关两种模式：本地开关，支持使用主机上的电源按钮；远程开关，支持与教室内智能网关设备对接或其他方式，通过网络实现远程控制； 9、支持录制功能，录制文件格式支持标准MP4视频格式，录制支持1080P分辨率；录制的视频文件自动保存到当前日期和当前课程名称目录下，方便识别和归档； 10、要求视频录制多重保障，至少支持教学录制和资源录制两种模式，资源录制支持所有接入的摄像机视频单独录制为独立的文件；支持硬盘空间不足时自动覆盖最早的录制视频文件； 11、要求视频录制支持开机启动录制； 12、要求提供CCC证书； 13、产品无故障运行时间MTBF≥50000小时，要求提供权威检测机构出具的产品无故障运行时间MTBF≥50000小时检测报告。 |  |  |  |  |
| 8 | 教学直播系统软件 |  | 1 | 套 | 教学直播系统软件 1、要求软件启动自动获取课程参数，并自动加入课堂，免人工干预。软件自动根据获得课堂设置的直播能力启动相应的业务能力； 2、直播采用RTMP标准协议； 3、直播清晰度可配置，至少支持高清和流畅两种模式，码率最高可以设置8M，分辨率最高可支持1080P； 4、直播的视频为导播后的画面，视频格式支持国际标准的H.264和语音编码支持AAC格式； 5、具有手动开始和停止直播，支持直播暂停功能； 6、要求提供厂家授权或软件著作权。 |  |  |  |  |
| 9 | 音视频互动软件 |  | 1 | 套 | 1、要求软件自动判断为主讲教室，此时软件自动作为主讲推流端进行推送，当判断为远程教室，此时软件自动把主讲教室的视频显示在大屏上； 2、采用WebRTC互联网音视频互动技术，确保互动延迟≤600毫秒； 3、视频支持标准H.264格式，分辨率最大支持到1080P，码率最大可设置为8M，并且该参数设置自动根据服务器配置下发适配； 4、要求提供厂家授权或软件著作权。 |  |  |  |  |
| 10 | 智能网关 |  | 1 | 台 | 1、要求至少支持本地开关和远程开关两种模式：本地开关，支持使用网关电源按钮进行开关；远程开关，支持与设备集控系统对接，实现WEB浏览器方式远程控制开关； 2、★要求支持智能关机：关闭智能设备时，需监测设备散热是否结束，待设备散热结束后，再掉电，防止设备因异常掉电而损坏； 3、要求支持电源旁路直通应急方式； 4、支持不少于4路220V电源输出，具有电源指示灯，分别指示电源端口的开关状态； 5、支持不少于8路12V弱电输出，可对路由器、交换机、摄像机等弱电设备提供稳定电源； 6、要求支持内置2口交换机； 7、电源容量不低于6kw，每路电源容量不低于2kw； 8、支持≥2路RS232可编程控制通信端口，控制投影开关机； 9、支持≥1路CAN总线接口，控制智能电子设备开关机； 10、支持电量消耗统计 |  |  |  |  |
| 11 | 双目跟踪摄像机 |  | 1 | 台 | 1、教师端，双目一体化集成设计，全景和特写镜头集成在一起； 2、内置高速处理器，采用ARM+DSP+LINUX嵌入式架构； 3、支持全高清1080/60P到标清的多格式视频输出，支持1080P/60/50/30/25、1080i/60/50、720P/60/50/30/25等，支持NTSC，PAL两种视频格式； 4、★摄像机内置人体检测和智能跟踪图像分析算法，不用另外单独配置跟踪主机软件；被跟踪对象不需佩戴任何辅助定位装置； 5、目标跟踪不局限于讲台区域，支持划定区域； 6、跟踪抗干扰能力强，即使目标长时间静止也能始终锁定跟踪目标，不被其它运动目标干扰； 7、跟踪平稳、精度高，目标左右小幅度晃动、局部动作等都不会造成摄像机转动； 8、跟踪镜头大小根据目标远近具有自适应自动变倍功能，且动作灵敏度可调节； 9、跟踪区域至少可以设置一个优先区域和八个屏蔽区域； 10、特写镜头采用1/2.8" Exmor CMOS图像传感器；不低于200万像素；光学变焦不小于20x，数字变焦不小于12x；焦距f＝4.7mm-94.0mm，光圈F1.6-F3.5；视场角为55.4°-2.9°；快门速度支持1s到1/10，000s；支持手动／自动增益；白平衡支持自动，室内，室外，一键触发，自动跟踪，手动；曝光控制支持自动，手动，快门优先，光圈优先，亮度优先；信噪比大于50dB；转动范围：水平转动范围：±100°，俯仰转动范围：±30°； 11、全景镜头采用1/3" CMOS图像传感器；不低于200万像素；支持自动白平衡和曝光；焦距f＝3.73mm；视角水平92°，垂直50°； 12、视频输出接口：至少支持2个HD-SDI和1个LAN两种接口； 13、产品无故障运行时间MTBF≥20000小时，要求提供权威检测机构出具的产品无故障运行时间MTBF≥20000小时检测报告。 |  |  |  |  |
| 12 | 双目跟踪摄像机 |  | 1 | 台 | 1、学生端，双目一体化集成设计，全景和特写镜头集成在一起； 2、内置高速处理器，采用ARM+DSP+LINUX嵌入式架构； 3、支持全高清1080/60P到标清的多格式视频输出，支持1080P/60/50/30/25、1080i/60/50、720P/60/50/30/25等，支持NTSC，PAL两种视频格式； 4、★摄像机内置人体检测和智能跟踪图像分析算法，不用另外单独配置跟踪主机软件； 5、智能识别单人或者多人起立和坐下动作，并能捕捉跟踪单人特写、多人特写及全景； 6、学生无需佩戴任何感应器即可实现自动跟踪定位发言特写拍摄； 7、跟踪抗干扰能力强，跟踪平稳、精度高，目标左右小幅度晃动、局部动作等都不会造成摄像机转动； 8、跟踪镜头大小根据目标远近具有自适应自动变倍功能，且动作灵敏度可调节； 9、识别精确率高，不受光线、颜色、环境大小的影响； 10、可以设置多个屏蔽区域； 11、特写镜头采用1/2.8" Exmor CMOS图像传感器；不低于200万像素；光学变焦不小于20x，数字变焦不小于12x；焦距f＝4.7mm-94.0mm，光圈F1.6-F3.5；视场角为55.4°-2.9；快门速度支持1s到1/10,000s；支持手动／自动增益；白平衡支持自动，室内，室外，一键触发，自动跟踪，手动；曝光控制支持自动，手动，快门优先，光圈优先，亮度优先；信噪比大于50dB；转动范围:水平转动范围：±100°，俯仰转动范围：±30°； 12、全景镜头采用1/3" CMOS图像传感器；不低于200万像素有效像素；支持自动白平衡和曝光；焦距f＝3.73mm；视角水平92°，垂直50°； 13、视频输出接口：支持2个HD-SDI和1个LAN两种接口； 14、产品无故障运行时间MTBF≥20000小时，要求提供权威检测机构出具的产品无故障运行时间MTBF≥20000小时检测报告。 |  |  |  |  |
| 13 | PAD导播终端 |  | 1 | 台 | 1、≥9.6英寸高清IPS屏大屏 2、存储容量：≥2GB+32GB 3、CPU型号：高通骁龙425 4、处理器核数：4核 5、CPU主频：≥1.4GHz 6、屏幕分辨率：≥1280*800 7、支持WiFi网络接入 8、主摄像头500万，自动对焦；辅摄像头200万，固定焦点 9、操作系统：≥Android 7.0 |  |  |  |  |
| 14 | 智能控制台软件 |  | 1 | 套 | 1、要求软件运行在安卓系统； 2、支持至少两种网络接入方式：本地教室局域网接入、校园局域网接入； 3、软件界面支持呈现课堂信息，包括课程名称、开始时间、结束时间等； 4、软件支持导播布局选择、导播方式选择；导播布局至少包括单画面、画中画-左、画中画-右三种布局；导播方式至少支持自动导播和手动导播； 5、具有课堂直播状态指示，并支持暂停、停止、启动直播； 6、具有课堂音视频互动状态指示，并支持对互动的声音进行控制，调整声音大小、全场静音、学生静音； 7、具有声音状态指示，根据声音条的跳动显示音量大小； 8、具有连接状态指示，包括设备连接正常、设备连接断开，并支持断开重连，点击重连等重连方式； 9、可以对接入的云台相机进行云台控制，包括上下左右调整，设置预置位，预置位具有预置位图片显示，方便查看预置位位置。 10、要求提供厂家授权或软件著作权。 |  |  |  |  |
| 15 | 智能纳米黑板86寸 |  | 1 | 台 | 1.多种水笔书写，又可以根据需要采用多种粉笔书写；当打开电源时，中间一块显示出液晶的显示画面，可以进行触摸互动，而手势识别触摸熄屏时，显示画面隐形，又显示为一个普通黑板的表象，可以在上面进行书写； 2.产品尺寸：4000mm*1270mm*78mm； 3.智慧云黑板采用多点书写技术； 4.超高清4k显示；色温：10000K，亮度：500cd/㎡，响应速度：8ms，单屏物理分辨率：3840*2160（1：1Map点对点2160p显示）黑板标准双系统配置，包含ops配置为i7 七代处理器，4g内存，128g固态硬盘； |  |  |  |  |
| 16 | 智能白板系统软件 |  | 1 | 套 | 1、要求产品可运行在win7/Win10神州网信政府版操作系统上，实现互动电子白板软件全部功能； 2、软件设计采用智能触摸的交互方式，不需要物理按键和多余的快捷键； 3、支持切换到板书版面进行流畅板书，支持手写、白板笔书写；在电子白板或一体机上使用时直接书写板书即可；书写笔迹的粗细、颜色可任意选择或自定义；单击即可添加新的板书界面，自动记忆之前的笔迹粗细、线条颜色设置； 4、要求支持智能板书，软件要求支持手势触摸操作，无需切换按钮，即可实现单指书写、双指缩放、平移和三指擦除，书写具有笔锋效果； 5、板书支持上下、左右拖动，至少支持一个版面实现9个板书的书写，实现九分屏； 6、单键即可添加新的板书界面，自动记忆之前的笔迹粗细、线条颜色等设置； 7、支持板书保存：板书自动实时保存；可以预览并任意调取板书、对之前的板书二次编辑；或者选择性删除板书；板书可以永久保存； 8、★软件界面与终端桌面之间一键快速切换，软件界面与正在打开的图片、音频视频、office文档之间一键快速切换； 9、文档编辑：能够触控实现PPT、Word文档的放大、缩小、编辑、翻页、圈画标注操作； 10、背景板：提供电子“白板”和电子“黑板”两种界面。“黑板”界面下，书写板面柔和、保护学生的用眼健康； 11、★支持播放课件、嵌入图片、播放视频、打开网站等授课手段，并可同步进行批注、放大和缩小； 12、★标注功能支持任意在PPT、word、网页以及视频上进行标注，标注笔记粗可调整，颜色可自选，并且可自动保存标注过的内容，随时调取回顾； 13、拷贝保存文件：支持选择当天或以往保存的板书和批注文件，发送到U盘； 14、要求提供厂家授权或软件著作权。 |  |  |  |  |
| 17 | 无线音频主机+两麦克风（带充电底座） |  | 1 | 套 | 1、话筒结构采用采用高硬度金属话筒管身； 2、采用通道UHF无线系统，同一场合可同时至少支持100套，不串扰； 3、配LCD动态显示，实时反馈麦克风工作状态； 4、配置2个充电手持话筒，采用2000MAH/18650锂电池，满电使用时间约18小时； 5、充电底座支持12VDC/0.5A进行充电供电； 6、充电底座至少支持2个手持话筒同时充电； 7、充电底座通过LCD动态显示屏上BA显示情况； 8、充电手持话筒插入充电底座支持自动关闭，正在充电指示灯闪，充电完成自动关闭充电。 |  |  |  |  |
| 18 | 有源音箱 |  | 2 | 台 | 1、额定功率：200W； 2、最大输入功率：400W； 3、阻抗：8Ω； 4、频率响应：60Hz-19KHz； 5、系统类型：双高音3单元扬声器系统； 6、最大声压级：122dB；灵敏度：96dB/W(lm)； 7、指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）°； 8、吊挂硬件：2×M10吊点； |  |  |  |  |
| 19 | 功放 |  | 1 | 台 | 1、立体声功率：8Ω350W*2，4Ω550W*2，8Ω 2、桥接功率:700W， 3、总谐波失真（1KHz）:0.02%， 4、信噪比（A计权）：106dB， 5、转换速率：60V/us， 6、阻尼系数：400：1， 7、频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)， 8、输入灵敏度：0.775V， 9、输入阻抗：10K ohms-20K ohms， 10、面板指示灯:Signal，protect，active，clip/limiting， 11、电源：220V，50/60Hz。 |  |  |  |  |
| 20 | 音柱音箱 |  | 2 | 台 | 1、额定功率：80W； 2、最大功率：240W； 3、额定阻抗：8Ω； 4、频率响应：50Hz-18kHz； 5、驱动器：1个8寸长冲程低音驱动器、2个3寸前纸盆高音； 6、灵敏度：88dB/1W/1M； 7、最大声压级：112dB； 8、分频器：1.8KHz；指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）； 9、连接器：正负极接线夹； 10、安装：顶部10CM孔距2个M8吊挂。 |  |  |  |  |
| 21 | 讲台 |  | 1 | 张 | 1.钢木结合 ； 2.主机柜体储存； 3.颜色可根据需求定制； 4.桌孔位置：台面预留走线孔； 5..产品规格：桌子尺寸：1200-1400mm长*600m *750 mm 方凳规格参数400（长）*350（宽）*520（高）mm 6.产品材质：桌面材质为环保板材，表面耐酸碱、防火防潮、耐划伤、花色多、台面韧性好。 柜体采用钢制结构，主机箱为优质冷轧板冲压而成。 桌腿采用40*40方管制做而成，壁厚1.2，钢制部分经酸洗磷化静电喷塑制做而成。 桌面预留穿线孔。 主机箱带锁。 桌架选用优质冷轧钢板、表面经酸洗、磷化、防腐防锈处理后静电喷塑 |  |  |  |  |
| 22 | 互动显示屏 |  | 2 | 台 | 老师互动显示屏 1、屏幕尺寸≥65英寸； 2、屏幕分辨率支持4K； 3、屏幕比例支持16:9； 4、接口支持HDMI输入； 5、支持来电自动开机进入到HDMI输入信号 6、旋转支架安装，观看角度可以面向讲台老师区域，也可以面向学生区域。 |  |  |  |  |
| 23 | 同屏互动软件 |  | 1 | 套 | 教师端 1、软件支持随电脑一起启动；软件入口支持被集成； 2、教师自带PC电脑的PPT、Word、视频、网页和其他操作，要求可实时同屏到大屏上，延时小于500ms； 3、支持老师在大屏上控制教师自带PC机，实现远程操控； 4、教师授课移动端需支持安卓端，通过扫描二维码即可接入直接操控教师端PC机； 5、支持教师授课移动端将移动设备上的PPT文件直接在大屏上打开，无需拷贝文件至大屏电脑，并全屏播放，也可在移动设备端关闭全屏播放及关闭PPT文件； 6、支持教师移动端手势左右滑动控制PPT上下翻页，也可以通过按键控制PPT上下翻页； 7、支持教师移动端上进行批注讲解； 8、支持教师移动端拍照上传到大屏； 9、支持教师移动端拍摄视频实时显示到大屏； 10、支持教师移动端安卓端直接把屏幕共享显示到大屏，移动端任何应用操作都可同步显示。 |  |  |  |  |
| 24 | 无线AP |  | 1 | 台 | - IPV4/IPV6双协议栈，要求工作频段支持802.11ax，5.725GHz-5.850GHz之间 - 带机量>=100台 - 最高无线速率达到1.7Gbps，下行4*GE，无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围 |  |  |  |  |
| 25 | 学生桌 |  | 25 | 套 | 1.钢木结合； 2.主机柜体储存； 3.颜色可根据需求定制； 4.桌孔位置：台面预留走线孔； 5.产品规格：桌子尺寸：1200-1400mm长*600m *750 mm 方凳规格参数400（长）*350（宽）*520（高）mm 6.产品材质：桌面材质为环保板材，表面耐酸碱、防火防潮、耐划伤、花色多、台面韧性好。 柜体采用钢制结构，主机箱为优质冷轧板冲压而成。 桌腿采用40*40方管制做而成，壁厚1.2，钢制部分经酸洗磷化静电喷塑制做而成。 桌面预留穿线孔。 主机箱带锁。 桌架选用优质冷轧钢板、表面经酸洗、磷化、防腐防锈处理后静电喷塑。） |  |  |  |  |
| 26 | 学生椅 |  | 51 | 张 | PP全新原材料，架子12厘钢筋电镀架，耐磨弹力绒布座饰面，椅子尺寸：1300mm长*250m *500 mm |  |  |  |  |
| 27 | 辅料和安装调试 |  | 1 | 批 | 高级线材(HDMI、SDI、网线)、转接口、电源线等；安装调试、使用培训和实施部署 |  |  |  |  |
| 网络营销实训室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 计算机 |  | 51 | 台 | 教学电脑 ★1、处理器 Intel i5-8400，或同档次其他产品 ★2、主频 主频 ≥ 2.8GHz 高速缓存≥ 9 MB 处理器核心数≥6核； 3、主板芯片组 为Intel® B360芯片组，或同档次其他产品 4、内存 ≥16GB DDR4 2666MHz双通道； 主板提供2个 DIMM DDR4插槽，最高支持32GB(需要系统支持） 5、硬盘 SSD≥256GB 机械硬盘≥1T 6、音频接口 8 声道, 高保真音频； 7、前置端口包含：不少于 6个USB接口, 其中包含至少2个USB3.0接口; 1路耳机接口；1路麦克风接口； 8、后置端口≥ 4个USB接口, 其中4个USB3.0接口，1 个 PS/2键盘接口 ;1 个 PS/2 鼠标接口;1 个HDMI接口；1个VGA接口；1个串口 9、扩展插槽 ≥1个PCI,2个PCI-e x 1,1个PCI-e x 16 ；1 x M.2 (支持SATA and PCIe) 10、显示器 ≥23.8寸 LED背光液晶显示器，支持1920*1080分辨率； 11、BIOS界面 中文图形化BIOS界面，同时可以通过鼠标来进行操作； 12、Win10神州网信政府版 13、售后服务要求 原厂商三年保修并上门服务； 14、产品认证 产品通过：CCC认证\节能、环保证书；\产品平均无故障时间MTBF的M1值不低于110万小时 |  |  |  |  |
| 29 | 互训壁挂一体机 |  | 1 | 台 | 1、★要求主机采用一体化设计，整机至少包括视频处理模块、音视频互动模块、中控模块、数字音频模块、网络交换模块、物理控制面板模块； 2、视频处理模块主要用于对音频和视频进行编解码、录制、存储： 1）支持≥4路SDI视频输入，支持≥1路HDMI输出； 2）要求支持H.264视频编解码技术标准； 3）视频分辨率要求支持1080P或以上； 4）要求≥2TB视频存储空间； 5）要求录制视频质量至少支持1080P； 3、音视频互动模块主要用于实时音视频互动： 1）支持开放式硬件平台，采用安卓操作系统； 2）至少支持1路HDMI视频接入，视频分辨率支持1080P及以上； 3）至少支持1路HDMI视频输出； 4）至少支持1路Line-IN音频输入； 5）至少支持1路Line-OUT音频输出； 6）视频编解码支持H.264协议标准； 4、内置中控模块，要求支持≥2*RS232，≥1*CAN控制接口；具备一键开关机，通过面板上的开关键就可以开关教室内的所有智能教学设备； 5、内置数字音频模块进行声音处理： 1）要求声音输入≥10个音频输入端子，声音输出≥4个音频输出端子； 2）至少支持反馈消除、回声消除、噪声消除高级算法； 6、网络交换模块要求支持≥8路千兆网口，具有路由功能，可实现主机内部交换组网； 7、支持通过物理控制面板模块实现业务控制： 1）★面板功能包括但不限于开关机、声音控制；2）按钮采用触摸方式，具有蜂鸣指示功能； 3）具有电源开关和运行状态指示灯，灯亮指示电源开，灯闪烁指示正在关机，灯灭表示电源关； 4）具备功能状态指示灯，功能状态包括但不限于录制、直播、互动三种状态；灯亮指示对应功能正在使用中，灯灭表示对应功能没有使用； 5）支持音量控制，具有音量+、音量-、全场静音、学生静音四个按钮，具有音量大小指示灯条； 6）支持视频画面切换控制，至少包括自动导播、学生视频、老师视频、操作演示按钮； 7）支持视频录制的启停控制，单键即可实现启动录制和停止录制； 8、要求至少支持本地开关和远程开关两种模式：本地开关，支持使用主机上的电源按钮；远程开关，支持与教室内智能网关设备对接或其他方式，通过网络实现远程控制； 9、支持录制功能，录制文件格式支持标准MP4视频格式，录制支持1080P分辨率；录制的视频文件自动保存到当前日期和当前课程名称目录下，方便识别和归档； 10、要求视频录制多重保障，至少支持教学录制和资源录制两种模式，资源录制支持所有接入的摄像机视频单独录制为独立的文件；支持硬盘空间不足时自动覆盖最早的录制视频文件； 11、要求视频录制支持开机启动录制； 12、要求提供CCC证书； 13、产品无故障运行时间MTBF≥50000小时，要求提供权威检测机构出具的产品无故障运行时间MTBF≥50000小时检测报告。 |  |  |  |  |
| 30 | 教学直播系统软件 |  | 1 | 套 | 1、要求软件启动自动获取课程参数，并自动加入课堂，免人工干预。软件自动根据获得课堂设置的直播能力启动相应的业务能力； 2、直播采用RTMP标准协议； 3、直播清晰度可配置，至少支持高清和流畅两种模式，码率最高可以设置8M，分辨率最高可支持1080P； 4、直播的视频为导播后的画面，视频格式支持国际标准的H.264和语音编码支持AAC格式； 5、具有手动开始和停止直播，支持直播暂停功能； 6、要求提供厂家授权或软件著作权。 |  |  |  |  |
| 31 | 音视频互动软件 |  | 1 | 套 | 1、要求软件自动判断为主讲教室，此时软件自动作为主讲推流端进行推送，当判断为远程教室，此时软件自动把主讲教室的视频显示在大屏上； 2、采用WebRTC互联网音视频互动技术，确保互动延迟≤600毫秒； 3、视频支持标准H.264格式，分辨率最大支持到1080P，码率最大可设置为8M，并且该参数设置自动根据服务器配置下发适配； 4、要求提供厂家授权或软件著作权。 |  |  |  |  |
| 32 | 智能网关 |  | 1 | 台 | 教室智能网关 1、要求至少支持本地开关和远程开关两种模式：本地开关，支持使用网关电源按钮进行开关；远程开关，支持与设备集控系统对接，实现WEB浏览器方式远程控制开关； 2、★要求支持智能关机：关闭智能设备时，需监测设备散热是否结束，待设备散热结束后，再掉电，防止设备因异常掉电而损坏； 3、要求支持电源旁路直通应急方式； 4、支持不少于4路220V电源输出，具有电源指示灯，分别指示电源端口的开关状态； 5、支持不少于8路12V弱电输出，可对路由器、交换机、摄像机等弱电设备提供稳定电源； 6、要求支持内置2口交换机； 7、电源容量不低于6kw，每路电源容量不低于2kw； 8、支持≥2路RS232可编程控制通信端口，控制投影开关机； 9、支持≥1路CAN总线接口，控制智能电子设备开关机； 10、支持电量消耗统计 |  |  |  |  |
| 33 | 双目跟踪摄像机 |  | 1 | 台 | 1、教师端，双目一体化集成设计，全景和特写镜头集成在一起； 2、内置高速处理器，采用ARM+DSP+LINUX嵌入式架构； 3、支持全高清1080/60P到标清的多格式视频输出，支持1080P/60/50/30/25、1080i/60/50、720P/60/50/30/25等，支持NTSC，PAL两种视频格式； 4、★摄像机内置人体检测和智能跟踪图像分析算法，不用另外单独配置跟踪主机软件；被跟踪对象不需佩戴任何辅助定位装置； 5、目标跟踪不局限于讲台区域，支持划定区域； 6、跟踪抗干扰能力强，即使目标长时间静止也能始终锁定跟踪目标，不被其它运动目标干扰； 7、跟踪平稳、精度高，目标左右小幅度晃动、局部动作等都不会造成摄像机转动； 8、跟踪镜头大小根据目标远近具有自适应自动变倍功能，且动作灵敏度可调节； 9、跟踪区域至少可以设置一个优先区域和八个屏蔽区域； 10、特写镜头采用1/2.8" Exmor CMOS图像传感器；不低于200万像素；光学变焦不小于20x，数字变焦不小于12x；焦距f＝4.7mm-94.0mm，光圈F1.6-F3.5；视场角为55.4°-2.9°；快门速度支持1s到1/10，000s；支持手动／自动增益；白平衡支持自动，室内，室外，一键触发，自动跟踪，手动；曝光控制支持自动，手动，快门优先，光圈优先，亮度优先；信噪比大于50dB；转动范围：水平转动范围：±100°，俯仰转动范围：±30°； 11、全景镜头采用1/3" CMOS图像传感器；不低于200万像素；支持自动白平衡和曝光；焦距f＝3.73mm；视角水平92°，垂直50°； 12、视频输出接口：至少支持2个HD-SDI和1个LAN两种接口； 13、产品无故障运行时间MTBF≥20000小时，要求提供权威检测机构出具的产品无故障运行时间MTBF≥20000小时检测报告。 |  |  |  |  |
| 34 | 双目跟踪摄像机 |  | 1 | 台 | 1、学生端，双目一体化集成设计，全景和特写镜头集成在一起； 2、内置高速处理器，采用ARM+DSP+LINUX嵌入式架构； 3、支持全高清1080/60P到标清的多格式视频输出，支持1080P/60/50/30/25、1080i/60/50、720P/60/50/30/25等，支持NTSC，PAL两种视频格式； 4、★摄像机内置人体检测和智能跟踪图像分析算法，不用另外单独配置跟踪主机软件； 5、智能识别单人或者多人起立和坐下动作，并能捕捉跟踪单人特写、多人特写及全景； 6、学生无需佩戴任何感应器即可实现自动跟踪定位发言特写拍摄； 7、跟踪抗干扰能力强，跟踪平稳、精度高，目标左右小幅度晃动、局部动作等都不会造成摄像机转动； 8、跟踪镜头大小根据目标远近具有自适应自动变倍功能，且动作灵敏度可调节； 9、识别精确率高，不受光线、颜色、环境大小的影响； 10、可以设置多个屏蔽区域； 11、特写镜头采用1/2.8" Exmor CMOS图像传感器；不低于200万像素；光学变焦不小于20x，数字变焦不小于12x；焦距f＝4.7mm-94.0mm，光圈F1.6-F3.5；视场角为55.4°-2.9；快门速度支持1s到1/10,000s；支持手动／自动增益；白平衡支持自动，室内，室外，一键触发，自动跟踪，手动；曝光控制支持自动，手动，快门优先，光圈优先，亮度优先；信噪比大于50dB；转动范围:水平转动范围：±100°，俯仰转动范围：±30°； 12、全景镜头采用1/3" CMOS图像传感器；不低于200万像素有效像素；支持自动白平衡和曝光；焦距f＝3.73mm；视角水平92°，垂直50°； 13、视频输出接口：支持2个HD-SDI和1个LAN两种接口； 14、产品无故障运行时间MTBF≥20000小时，要求提供权威检测机构出具的产品无故障运行时间MTBF≥20000小时检测报告。 |  |  |  |  |
| 35 | PAD导播终端 |  | 1 | 台 | 1、≥9.6英寸高清IPS屏大屏 2、存储容量：≥2GB+32GB 3、CPU型号：高通骁龙425 4、处理器核数：4核 5、CPU主频：≥1.4GHz 6、屏幕分辨率：≥1280*800 7、支持WiFi网络接入 8、主摄像头500万，自动对焦；辅摄像头200万，固定焦点 9、操作系统：≥Android 7.0 |  |  |  |  |
| 36 | 智能控制台软件 |  | 1 | 套 | 1、要求软件运行在安卓系统； 2、支持至少两种网络接入方式：本地教室局域网接入、校园局域网接入； 3、软件界面支持呈现课堂信息，包括课程名称、开始时间、结束时间等； 4、软件支持导播布局选择、导播方式选择；导播布局至少包括单画面、画中画-左、画中画-右三种布局；导播方式至少支持自动导播和手动导播； 5、具有课堂直播状态指示，并支持暂停、停止、启动直播； 6、具有课堂音视频互动状态指示，并支持对互动的声音进行控制，调整声音大小、全场静音、学生静音； 7、具有声音状态指示，根据声音条的跳动显示音量大小； 8、具有连接状态指示，包括设备连接正常、设备连接断开，并支持断开重连，点击重连等重连方式； 9、可以对接入的云台相机进行云台控制，包括上下左右调整，设置预置位，预置位具有预置位图片显示，方便查看预置位位置。 10、要求提供厂家授权或软件著作权。 |  |  |  |  |
| 37 | 智能纳米黑板86寸 |  | 1 | 套 | 1.多种水笔书写，又可以根据需要采用多种粉笔书写；当打开电源时，中间一块显示出液晶的显示画面，可以进行触摸互动，而手势识别触摸熄屏时，显示画面隐形，又显示为一个普通黑板的表象，可以在上面进行书写； 2.产品尺寸：4000mm*1270mm*78mm； 3.智慧云黑板采用多点书写技术； 4.超高清4k显示；色温：10000K，亮度：500cd/㎡，响应速度：8ms，单屏物理分辨率：3840*2160（1：1Map点对点2160p显示）黑板标准双系统配置，包含ops配置为i7 七代处理器，4g内存，128g固态硬盘。 |  |  |  |  |
| 38 | 智能白板系统软件 |  | 1 | 套 | 1、要求产品可运行在win7/win10操作系统上，实现互动电子白板软件全部功能； 2、软件设计采用智能触摸的交互方式，不需要物理按键和多余的快捷键； 3、支持切换到板书版面进行流畅板书，支持手写、白板笔书写；在电子白板或一体机上使用时直接书写板书即可；书写笔迹的粗细、颜色可任意选择或自定义；单击即可添加新的板书界面，自动记忆之前的笔迹粗细、线条颜色设置； 4、要求支持智能板书，软件要求支持手势触摸操作，无需切换按钮，即可实现单指书写、双指缩放、平移和三指擦除，书写具有笔锋效果； 5、板书支持上下、左右拖动，至少支持一个版面实现9个板书的书写，实现九分屏； 6、单键即可添加新的板书界面，自动记忆之前的笔迹粗细、线条颜色等设置； 7、支持板书保存：板书自动实时保存；可以预览并任意调取板书、对之前的板书二次编辑；或者选择性删除板书；板书可以永久保存； 8、★软件界面与终端桌面之间一键快速切换，软件界面与正在打开的图片、音频视频、office文档之间一键快速切换； 9、文档编辑：能够触控实现PPT、Word文档的放大、缩小、编辑、翻页、圈画标注操作； 10、背景板：提供电子“白板”和电子“黑板”两种界面。“黑板”界面下，书写板面柔和、保护学生的用眼健康； 11、★支持播放课件、嵌入图片、播放视频、打开网站等授课手段，并可同步进行批注、放大和缩小； 12、★标注功能支持任意在PPT、word、网页以及视频上进行标注，标注笔记粗可调整，颜色可自选，并且可自动保存标注过的内容，随时方便调取回顾； 13、拷贝保存文件：支持选择当天或以往保存的板书和批注文件，发送到U盘； 14、要求提供厂家授权或软件著作权。 |  |  |  |  |
| 39 | 无线音频主机+两麦克风（带充电底座） |  | 1 | 套 | 1、话筒结构采用高硬度金属话筒； 2、采用通道UHF无线系统，同一场合可同时至少支持100套，不串扰； 3、配LCD动态显示，实时反馈麦克风工作状态； 4、配置2个充电手持话筒，采用2000MAH/18650锂电池，满电使用时间约18小时； 5、充电底座支持12VDC/0.5A进行充电供电； 6、充电底座至少支持2个手持话筒同时充电； 7、充电底座通过LCD动态显示屏上BA显示情况； 8、充电手持话筒插入充电底座支持自动关闭，正在充电指示灯闪，充电完成自动关闭充电，保护锂电池。 |  |  |  |  |
| 40 | 有源音箱 |  | 2 | 套 | 1、额定功率：200W； 2、最大输入功率：400W； 3、阻抗：8Ω； 4、频率响应：60Hz-19KHz； 5、系统类型：双高音3单元扬声器系统； 6、最大声压级：122dB；灵敏度：96dB/W(lm)； 7、指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）°； 8、吊挂硬件：2×M10吊点。 |  |  |  |  |
| 41 | 功放 |  | 1 | 套 | 11、立体声功率：8Ω350W*2，4Ω550W*2，8Ω 2、桥接功率:700W， 3、总谐波失真（1KHz）:0.02%， 4、信噪比（A计权）：106dB， 5、转换速率：60V/us， 6、阻尼系数：400：1， 7、频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)， 8、输入灵敏度：0.775V， 9、输入阻抗：10K ohms-20K ohms， 10、面板指示灯:Signal，protect，active，clip/limiting， 11、电源：220V，50/60Hz。 |  |  |  |  |
| 42 | 音柱音箱 |  | 2 | 套 | 1、额定功率：80W； 2、最大功率：240W； 3、额定阻抗：8Ω； 4、频率响应：50Hz-18kHz； 5、驱动器：1个8寸长冲程低音驱动器、2个3寸前纸盆高音； 6、灵敏度：88dB/1W/1M； 7、最大声压级：112dB； 8、分频器：1.8KHz；指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）； 9、连接器：正负极接线夹； 10、安装：顶部10CM孔距2个M8吊挂。 |  |  |  |  |
| 43 | 讲台 |  | 1 | 套 | （学生桌同款） 1.钢木结合； 2.主机柜体储存； 3.预留防盗型机箱 4.颜色可根据需求定制； 5.桌孔位置：台面预留走线孔； 6.产品规格：桌子尺寸：1200-1400mm长*600m *750 mm 方凳规格参数400（长）*350（宽）*520（高）mm 8.产品材质：桌面材质为环保板材，表面耐酸碱、防火防潮、耐划伤、花色多、台面韧性好。 柜体采用钢制结构，主机箱为优质冷轧板冲压而成。 桌腿采用40*40方管制做而成，壁厚1.2，钢制部分经酸洗磷化静电喷塑制做而成。 桌面预留穿线孔。主机箱带锁。 桌架选用优质冷轧钢板、表面经酸洗、磷化、防腐防锈处理后静电喷塑。 |  |  |  |  |
| 44 | 互动显示屏 |  | 2 | 张 | 老师互动显示屏65# 1、屏幕尺寸≥65英寸； 2、屏幕分辨率支持4K； 3、屏幕比例支持16:9； 4、接口支持HDMI输入； 5、支持来电自动开机进入到HDMI输入信号 6、旋转支架安装，观看角度可以面向讲台老师区域，也可以面向学生区域。 |  |  |  |  |
| 45 | 同屏互动软件 |  | 1 | 套 | 教师端 1、软件支持win7/win10操作系统；软件支持随电脑一起启动；软件入口支持被集成； 2、教师自带PC电脑的PPT、Word、视频、网页和其他操作，要求可实时同屏到大屏上，延时小于500ms； 3、支持老师在大屏上控制教师自带PC机，实现远程操控； 4、教师授课移动端需支持安卓端，通过扫描二维码即可接入直接操控教师端PC机； 5、支持教师授课移动端将移动设备上的PPT文件直接在大屏上打开，无需拷贝文件至大屏电脑，并全屏播放，也可在移动设备端关闭全屏播放及关闭PPT文件； 6、支持教师移动端手势左右滑动控制PPT上下翻页，也可以通过按键控制PPT上下翻页； 7、支持教师移动端上进行批注讲解； 8、支持教师移动端拍照上传到大屏； 9、支持教师移动端拍摄视频实时显示到大屏； 10、支持教师移动端安卓端直接把屏幕共享显示到大屏，移动端任何应用操作都可同步显示。 |  |  |  |  |
| 46 | 无线AP |  | 1 | 台 | - IPV4/IPV6双协议栈，要求工作频段支持802.11ax，5.725GHz-5.850GHz之间 - 带机量>=100台 - 最高无线速率达到1.7Gbps，下行4*GE，无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围 |  |  |  |  |
| 47 | 交换机 |  | 3 | 台 | - 交换容量：192Gbps及以上 - 包转发率：42Mpps及以上 - 固定端口：24*10/100/1000Base-T以太网端口；4*1000 Base-X SFP光口 - 支持CLI命令行，Web网管，TELNET - 支持SSH2.0等加密方式；支持特有的ARP入侵检测功能有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施 “ARP欺骗攻击 - 以太网口+光口组合；支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽 |  |  |  |  |
| 48 | 路由器 |  | 1 | 台 | - 企业级千兆路由器 - WAN口：2个10/100/1000Base-T以太网端口 - LAN口：3个10/100/1000Base-T以太网端口 - IPSec VPN：支持30条IPSec连接；支持AH、ESP协议；支持手工或通过IKE自动建立安全联盟；ESP支持DES、3DES、AES多种加密算法；支持MD5及SHA-1验证算法；支持IKE主模式及野蛮模式；支持NAT-T穿越；支持通过域名方式配置IPSec连接（DDNS） - 带机量>=100台 |  |  |  |  |
| 49 | 机柜 |  | 1 | 台 | 1、42U服务器机柜 2、600.1000.2000宽深高，前单开后双开网门 - 三块固定板，风扇组件一套 - 一个6位10APDU，40套螺丝 |  |  |  |  |
| 50 | 学生桌 |  | 25 | 套 | 1.钢木结合； 2.主机柜体储存； 3.预留防盗型机箱 4.颜色可根据需求定制； 5.桌孔位置：台面预留走线孔； 6.产品规格：桌子尺寸：1200-1400mm长*600m *750 mm 方凳规格参数400（长）*350（宽）*520（高）mm 8.产品材质：桌面材质为环保板材，表面耐酸碱、防火防潮、耐划伤、花色多、台面韧性好。 柜体采用钢制结构，主机箱为优质冷轧板冲压而成。 桌腿采用40*40方管制做而成，壁厚1.2，钢制部分经酸洗磷化静电喷塑制做而成。 桌面预留穿线孔。主机箱带锁。 桌架选用优质冷轧钢板、表面经酸洗、磷化、防腐防锈处理后静电喷塑。 |  |  |  |  |
| 51 | 学生椅 |  | 51 | 张 | PP全新原材料，架子12厘钢筋电镀架，高级耐磨弹力绒布座饰面 |  |  |  |  |
| 二、商务及其他要求表 |  |  |  |  |  | 辅料和安装调试 | 1 |  | 高级线材(HDMI、SDI、网线)、转接口、电源线等；安装调试、使用培训和实施部署 |
| 售后培训及售后服务要求 |  | 1.质保期：第1、2项服务器和第6、28项计算机硬件质保期3年（包含），软件运维要求质保期1年，平台及实验资源提供1年免费升级维护。 2．硬件保质期内执行“三包”并能及时更换，保证在保修期内维修时提供备用机，并每周提供保养、维护、维修。 3．★在相应质保期内提供5*8运维服务，含技术服务和问题处理。 4．服务范围包括系统安装、升级、调试、问题处理、系统调优、系统管理等。 5.服务方式包括电话（10分钟响应）、互联网、E-MAIL和48小时上门现场等方式。 6.提供免费、专业、系统的技术培训，免费对学校的技术支撑队伍进行培训，确保被培训人员能熟练掌握产品的使用操作，满足客户能独立进行该系统的维护。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | ★1．合同签约后25个工作日内完成交货，15个工作日进行设备的安装调试。 ★2．交货地点：采购方指定位置进行交货。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收要求 |  | 1．本项目采购产品质量应符合国家标准、招标文件要求的评定标准和投标文件承诺标准。 ★2．系统或设备安装调试完成正常工作的15个工作日内，验收应在用户和中标人双方共同参加下进行。 3．验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合招标文件规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由用户和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | ★1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 ★2.本项目采购的投标产品如有属于政府采购强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，原件备查。 ★3.本分标核心产品为: 第1、2项服务器（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。） 3.根据项目需求提供项目建设方案 |  |  |  |  |  |  |  |

D分标：

| 项号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 主要技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 展示屏幕 |  | 1 | 台 | 教室展示屏幕 一、参数 1、显示参数 分辨率：≥3840×2160 背光：直下式广色域： 支持 NTSC 85% 可视角度：≥178° 刷新率：≥60Hz ★2、处理器和存储 CPU：≥Cortex A55 GPU：≥Mali-G31 MP2 内存：≥4GB 闪存：≥64GB 3、无线配置 WiFi：2.4GHz/5GHz 蓝牙：支持 红外：支持 ★4、接口及数量 HDMI：≥3个（含一个ARC）AV：≥1个 模拟信号DTMB：≥1个 USB：≥2个 以太网：≥1个 S/PDIF：≥1个 5、影音播放性能 内置播放器：内置 Mi-Player 播放器支持 RM、FLV、MOV、AVI、MKV、TS、MP4 等主流格式 视频解码：支持MPEG1/2/4、H.264、Real等 音频解码：DOLBY AUDIO、DTS-HD音频双解码 ★6、尺寸 整体长：≥2109MM 高：≥1255 MM 屏幕尺寸: ≥98寸 ★7、系统：PatchWall 二、安装：使用专用壁挂架将展示屏幕安装上墙，并连接到教师机、授课音响系统实现投屏等功能。 三、质保：享受1年内免费维修等三包服务 四、供货时须提供原厂参数确认函及售后服务承诺函 |
| 2 | 教师台 |  | 1 | 套 | 桌子 规格:1200*600*750mm，桌面采用优质环保型三聚氰胺板制作，厚度25mm，采用同色PVC封边，脚架采用优质异形冷轧钢管，厚度1.2mm，经酸洗、磷化后静电喷涂环保型粉末。含1个三抽活动柜（规格:≥400mm*500mm*550mm）。 椅子：规格:常规，可靠头。网布靠背，坐垫内部填充高密度海绵面饰优质网布。可升降气压杆，五星脚架带刹车轮子，颜色可选 |
| 3 | 电脑桌椅 |  | 13 | 套 | 1.桌子：规格:1600*1200*750mm，桌面采用优质环保型三聚氰胺板制作，厚度25mm，采用同色PVC封边，脚架采用优质异形冷轧钢管，厚度1.2mm，经酸洗、磷化后静电喷涂环保型粉末； 2.配4张椅子； 3.椅子：规格:常规。脚架采用优质冷轧钢管表面喷涂环保型粉末。网布靠背，坐垫内部填充高密度海绵面饰优质网布。 |
| 4 | 展示屏幕 |  | 1 | 台 | 教室展示屏幕 一、参数 1、显示参数 分辨率：≥3840×2160 背光：直下式广色域： 支持 NTSC 85% 可视角度：≥178° 刷新率：≥60Hz ★2、处理器和存储 CPU：≥Cortex A55 GPU：≥Mali-G31 MP2 内存：≥4GB 闪存：≥64GB 3、无线配置 WiFi：2.4GHz/5GHz 蓝牙：支持 红外：支持 ★4、接口及数量 HDMI：≥3个（含一个ARC）AV：≥1个 模拟信号DTMB：≥1个 USB：≥2个 以太网：≥1个 S/PDIF：≥1个 5、影音播放性能 内置播放器：内置 Mi-Player 播放器支持 RM、FLV、MOV、AVI、MKV、TS、MP4 等主流格式 视频解码：支持MPEG1/2/4、H.264、Real等 音频解码：DOLBY AUDIO、DTS-HD音频双解码 ★6、尺寸 整体长：≥2109MM 高：≥1255 MM 屏幕尺寸: ≥98寸 ★7、系统：PatchWall 二、安装：使用专用壁挂架将展示屏幕安装上墙，并连接到教师机、授课音响系统实现投屏等功能。 三、质保：享受1年内免费维修等三包服务 |
| 5 | 教师台 |  | 1 | 套 | 桌子 规格:1200*600*750mm，桌面采用优质环保型三聚氰胺板制作，厚度25mm，采用同色PVC封边，脚架采用优质异形冷轧钢管，厚度1.2mm，经酸洗、磷化后静电喷涂环保型粉末。含1个三抽活动柜，规格:≥400mm*500mm*550mm。椅子：规格:常规，可靠头。网布靠背，坐垫内部填充高密度海绵面饰优质网布。可升降气压杆，五星脚架带刹车轮子，颜色可选 |
| 6 | 电脑桌椅 |  | 13 | 套 | 1.桌子：规格:1600*1200*750mm，桌面采用优质环保型三聚氰胺板制作，厚度25mm，采用同色PVC封边，脚架采用优质异形冷轧钢管，厚度1.2mm，经酸洗、磷化后静电喷涂环保型粉末； 2.配4张椅子； 3.椅子：规格:常规。脚架采用优质冷轧钢管表面喷涂环保型粉末。网布靠背，坐垫内部填充高密度海绵面饰优质网布。 |
| 二、商务及其他要求表 |  |  |  |  |  |
| 质保期要求 |  | 质保期 1 年，自交货并验收合格之日起计（分项货物的质保期有特殊要求的，按其要求执行）。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.故障响应时间：中标人应在接到采购人通知后1个小时内做出响应，故障4小时内排除，如不能排除故障，在8小时内提供不低于原设备标准的替代品；特殊情况无法修复的，质保期内中标人应无条件更换新设备。 2.技术保障：中标人能提供各产品7×24小时上门、电话、E-mail等方式的售后技术支持服务。 3.投标人所提供的货物是全新、未使用过的设备；质量保证期按国家及行业标准实行，质保期内实行“三包”，提供终身有偿维修、维护服务，招投标文件另有约定的以招投标文件确认的条款为准； 4.负责对采购人的管理人员、应用使用人员进行培训。通过讲解、学员亲自体验、试用、交流等形式开展培训。确保参与培训人员，能够熟练掌握设备、系统的操作流程、各个功能使用方法和应用技巧等。培训费用含在总价中，采购人不再另行支付。 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 交货时间：合同签订之日起20个工作日内交货，30个工作日安装调试完毕。 交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 2.本分标采购货物第1项货物“展示屏幕”为核心产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 3.为保证货物需求一览表中带有“★”的技术指标和性能达到招标文件要求及与合同、投标文件相符，如采购人对中标人所投标货物的技术指标有质疑，供货时须进行现场演示，以确认是否达到合同、招标文件、投标文件中所规定的技术功能要求；中标人未提供现场演示或技术功能不能达到要求的则视为虚假应标，所有损失由中标人承担。 3.根据项目需求提供项目建设方案 |  |  |  |

第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西广播电视大学实训室设备采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 3 | 详见公开招标公告 实际交纳的保证金须按要求交纳，否则视为未交纳保证金。 |
| 4 | 现场勘查：详见采购需求。 |
| 5 | 演示时间及地点：无。 |
| 6 | （1）答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当于2020年11月12日前，以书面形式要求采购人或者采购代理机构作出书面答疑、澄清，并提供必要的证明材料； （2）询问、质疑：如投标人认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑，并提供必要的证明材料。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人。本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件组成：（1）开标一览表 壹 份；（2）资格文件正本 壹 份，副本 贰 份；（3）投标文件正本壹 份；副本 肆 份，提供投标文件电子版光盘1份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：2020年11月24日上午10 时正，南宁市朝阳路63号广西壮族自治区政府采购中心开标室。 |
| 9 | 开标时间及地点：2020年11月24日上午10时正，南宁市朝阳路63号广西壮族自治区政府采购中心开标室。 |
| 10 | 评标方法及评定标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 12 | 投标保证金交纳及退还（不计息）：投标人应于2020年11月24日10时前将投标保证金以支票、汇票、本票、网上银行等非现金形式转至本中心账户。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发布后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起五个工作日内（合同签订后送达本中心)退还中标供应商的投标保证金。 |
| 13 | 采购资金来源：自筹资金 |
| 14 | 付款方式：采购人自行支付 |
| 15 | 投标文件有效期：60日（日历日） |
| 16 | 本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心”）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章《投标文件格式》）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）本项目不接受联合体投标

- （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲7.投标截止时间前三天，报名登记的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已报名登记的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

- （九）询问、质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

①质疑联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购中心监督部         0771-5309287

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处   0771-5331810

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评定标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

- （二）投标人的风险

1、投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

3、采购货物的主要技术参数和性能配置由评标委员会在评标前评定，但不能改变实质性内容。

- （三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5、本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交）。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明复印件（可单独提交）（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（格式见第六章)（必须提供）；（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证复印件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，）。

（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；

（8）税务登记证复印件；

（9）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（10）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（11）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（12）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（13）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）；

（14）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（15）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（16）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（17）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（18）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（19）投标人情况介绍。

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第六章）。

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

1. 投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行等非现金形式提交。

3. 投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

本中心财务（电话：0771-2501693，地址：南宁市园湖南路2-60号）

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。

4. 中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应按将投标文件装订成册，其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份；提供投标文件电子版光盘1份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

▲1. 投标人应将投标文件装订成册（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本），其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份；提供投标文件电子版光盘1份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)；资格文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件及投标文件电子版光盘一并装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

开标一览表（格式见第六章，所投分标的开标一览表应合并装订成一份，且只需要一份）装入到一个开标一览表文件袋内封装并加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

投标文件的正、副本的每一册（每一本）的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件；资信及商务文件、技术文件、报价文件；开标一览表）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

- （八）投标无效的情形

- 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

- （2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

- （3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

- （4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

- （5）项目不齐全或者内容虚假的；

- （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- （7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

- （8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

- （9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

- 2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- （2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

- （3）标明星号“★”的技术、性能指标发生负偏离达1项（含）以上的；

- （4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

- （5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

- 3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- （2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

- （3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

- （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

- 4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- （6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

- 5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

- （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

- （2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

- 6.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

- （一）开标准备

本中心将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- （二） 开标程序：

1.开标会由本中心主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.唱标：本中心工作人员只唱开标一览表；

6.本中心做开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

7.开标会议结束。

- 五、资格审查

- 采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

- 六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

- （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评定标准。

- （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西财政网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标结果公告。

（三）在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 八、签订合同

- （一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

- （二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（1）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（2）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530011

通讯地址：广西南宁市朝阳路63号

电    话：0771—5309319

传    真：0771—5309311

- 第四章  评标办法及评分标准

评标方法及评定标准

一、评标原则

(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、商务信誉及政策方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业。对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标价。

- 投标产品生产企业提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

- 投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2018〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

- （2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。

- 某投标人价格分 =评标基准价（金额）/某投标人报价（金额） ×30分

2、技术分……………………………………………………………………………………52分

（1）产品技术综合评价分（40分）

① 基本分：投标人响应的功能目标要求及技术指标全部满足且无负偏离的，本项满分30分；“★”号参数为核心技术要求，不满足则废标。非“★”号技术及要求达不到招标文件的要求视为负偏离，负偏离扣分：每有一项不满足招标文件要求的扣1分，扣完30分为止。

②投标人的响应内容中“★”的主要技术性能参数或功能有正偏离的，并能够提第三方检测机构的测评报告技术证明材料复印件（原件备查），加盖投标人公章，每有1项得2分，满分10分。

（2）项目建设方案（满分12分）

由评标委员会根据投标人提供的建设方案，就整体性、可靠性、先进性、兼容性、可扩展性、可维护性、安全性等：

一档（0分）：未提供方案；

二档（4分）：方案中对以上要求内容响应不全的，项目建设方案简单，基本满足项目应用需求；

三档（8分）：方案中对以上要求内容响应全，项目建设方案比较详细，基本理解用户实际应用，满足项目应用需求；

四档（12分）：方案中对以上要求内容响应全，项目建设方案方案详细、合理、科学，较好理解用户实际应用，较好满足项目应用需求。

3、商务分………………………………………………………………………………………15分

（1）信誉分（满分2分）

投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书的（提供证书复印件，原件备查），每有一项得1分，满分2分。

（2）业绩分（满分5分）

投标人自2018年以来（含2018年）有同类型设备项目成功案例（以有效的合同或中标通知书复印件为准），每有一份得1分，满分5分。

（3）售后服务分（满分8分）

①由评委根据各投标人提供的售后服务方案，方案应包括有以下内容（不限于以下内容）：服务质量承诺保障措施；本地化服务、技术培训、定期回访、耗材及备品备件优惠措施等：

一档（0分）：未提供售后服务方案的；

二档（2分）：经评委综合评定，售后服务方案简单，基本能操作。

三档（4分）：经评委综合评定，售后服务方案可行、较详细，且服务质量承诺保障措施完善、可行，承诺的售后服务内容较完备的。

四档（6分）经评委综合评定，售后服务方案非常完善、操作性强，且服务质量承诺保障措施有力符合本项目实际情况，承诺的售后服务内容完备、健全、非常合理。

②承诺更长保修期：在满足基本保修期后，核心产品免费保修期每延长半年增加0.5分（以核心产品生产厂家承诺为准）（满分2分）。

4.政策分…………………………………………………………………………………………………3分

（1）投标产品属于政府采购非强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，原件备查（适用于非强制采购节能产品，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，提供投标产品所属清单页）   1分

（2）投标产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人的投标产品，投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书复印件并加盖投标人公章，原件备查（单一分标报价或项号数占三分之一及以上）得1分

（3）投标产品为广西区内生产的产品（报价或项号数占三分之一及以上，必须提供产品生产厂家证明复印件，原件备查）1分。

（三）总得分= 1 + 2 + 3 + 4

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章    政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，

- 按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见投标报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品配件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货物到就位以及安装、调试、检验、技术培训及技术资料、软件费、保修等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：             。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1、交付使用时间、地点。

交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；交付使用地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    五日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按交付使用时间、地点培训。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：分项有要求的按分项要求，分项无要求的按国家标准实行“三包”。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：自筹资金。

3、付款方式：

签订合同之日起十个工作日内，乙方向甲方缴纳2%的合同款履约金后，甲方支付合同款的30%作为预付款；项目验收合格后，乙方3个工作日内向甲方开具增值税普通发票，甲方在十个工作日内支付70%的合同余款给乙方；自验收合格之日起满一年且无质量问题的，甲方无息退还乙方2%的合同履约金。

第九条　履约保证金

订合同之日起十个工作日内，乙方向甲方缴纳2%的合同款履约金，自验收合格之日起满一年且无质量问题的，甲方无息退还。

第十条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行初步验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由   方承担。

5. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标通知书。

第二十一条　本合同一式四份，均具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、广西壮族自治区政府采购中心，甲乙双方各一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第六章　投标文件格式

- 投标文件格式

- 一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

- 一）投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资格文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

- 二）投标文件封面格式：

（正、副本）

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

- 年  月  日

- [注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本，其中资信及商务文件、技术文件、报价文件部分分别用封面标记分隔]

- 二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章；

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明复印件（可单独提交）（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（格式见第六章)（必须提供）；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证复印件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；

（8）税务登记证复印件；

（9）产品销售许可证；

（10）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（11）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（12）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（14）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（15）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（20）投标人情况介绍。

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章。

- 三、投标文件格式

- 一）资格文件部分（格式）

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章；

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

③参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书（格式自拟，必须提供）：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

法定代表人（或机构负责人）或委托代理人签名（或签章）：

投标人公章：

年    月    日

说明:1.投标人应按照相关法规规定如实做出书面声明。

2．按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述书面声明。

- 二）资信及商务文件部分（格式）

（1）投标保证金的相关证明复印件（可单独提交）

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                 ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（3）法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                     法定代表人签字（或签章）：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，）。

（6）财务状况报告；（格式自拟，必须提供）

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（内容、格式自拟，必须提供）

（8）税务登记证复印件（副本）（按要求提供）

（9）产品销售许可证复印件（按要求提供）

（10）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；（按要求提供）

（11）商务响应表格式：

商务响应表

| 项号 | 招标文件要求 | 是否提供并响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交付使用时间：… |  |  |
| 2 | 交货地点： … |  |  |
| 3 | 付款方式：… |  |  |
| 4 | 质保期：… |  |  |
| … | … |  |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

▲（12）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

主要设备材料的原厂商对本项目的服务承诺书格式：

原厂商售后服务承诺书

致：广西壮族自治区政府采购中心：

我们                    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在                            兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造、或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于     年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订日期 | 验收日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人或委托代理人签字：

单位公章：                                       年    月    日

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（14）投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额（万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：                                                            年    月  日

（15）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；（按要求提供）

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；（按要求提供）

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；格式自拟

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（20）投标人情况介绍。（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

三）、技术文件部分（格式）

（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

（2）技术响应表格式：

| 项号 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

（3）设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                          日  期：

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                        日 期：

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 | 比招标要求提供更优售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                        日 期：

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

- 四）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交投标文件(其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份；开标一览表一份)；并附投标文件电子版光盘1份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或委托代理人签字:___________                 日期:_____年___月___日

(公章)

年___月___日

（2）投标报价明细表格式

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 分标号或本项目合计金额大写： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                               日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）

开标一览表文件

（1） 采购项目名称：

（2） 采购项目编号：

（3） 所投分标：

（4） 投标人名称：

（5） 注明“开标时才能启封”

（5）开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标号或本项目合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、运输费、安装调试费、制作投标文件费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表要求单独包装、密封、递交，信封封面请注明采购项目名称、采购项目编号、所投所有分标号、投标人名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

6、联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供

联合投标协议书。

7、项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人名称（盖章）：

- 日期：  年   月   日