广西科联招标中心有限公司

公开招标采购文件

项目名称：新城初中、拿银小学图书仪器设备采购（A2分标-实验仪器）

项目编号：HCZC2020-G1-044-KLZB

采购人：大化瑶族自治县教育局

采购代理机构： 广西科联招标中心有限公司

2020年6月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	4

第三章  投标人须知	179

第四章  评标原则及评分标准	212

第五章  合同主要条款格式	214

第六章  投标文件格式	220

第一章  公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就大化瑶族自治县教育局的新城初中、拿银小学图书仪器设备采购（A2分标-实验仪器），计划编号：[DHZC2020-G1-00293]项目进行公开招标采购，现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、项目名称：新城初中、拿银小学图书仪器设备采购（A2分标-实验仪器）

二、项目编号：HCZC2020-G1-044-KLZB

三、采购项目的基本概况介绍：本项目：新城初中、拿银小学图书仪器设备采购（A2分标-实验仪器）采购一批，如需进一步了解详细内容，详见招标采购文件。

四、采购项目预算金额和投标保证金（人民币）：

| 采购预算（人民币，元） | 投标保证金（人民币，元） |
| --- | --- |
| 2201700.00 | 40000.00 |

五、本项目需要落实的政府采购政策：

1、强制性节能产品、鼓励性节能政策：对国家公布的节能产品政府采购清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

2、鼓励性环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购清单中产品。

3、扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的给予价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

4、扶持少数民族地区政策：招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则。

六、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次招标采购货物的供应商或其合法的分支机构。

2、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4、本项目不接受联合体投标。

注：招标文件技术参数中要求提供产品设备演示的，演示产品投标人自行提供，演示有一项不能满足的，将被视为投标无效。

七、招标文件的获取：

潜在投标人于2020年6 月 1日8时30分至2020年  6月8 日17时00分登录河池市公共资源交易中心网站(http://ggzyjy.hechi.gov.cn/)，从投标单位登录栏下载文件，逾期下载无效。招交易业务部联系电话：0778-2302718

八、投标保证金：

投标保证金额要求详见公告第四点，办理投标保证金手续时， 投标人办理投标保证金手续时，请在银行转账单的用途栏或空白栏上注明投标项目名称（简称即可）或项目编号。 投标人必须于2020年 月 日上午9时30分截标前将投标保证金以电汇、转账、汇票等非现金形式交至河池市公共资源交易中心。

广西农村信用社:20401333455000957

账号名称：河池市公共资源交易中心

开户行:河池市区农村信用合作联社兴业信用社

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2020年6 月 24 日上午9 时前将投标文件密封送交到密封提交到河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2020年6 月 24 日上午9时整在密封提交到河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当携带身份证、法定代表人授权委托书等有效证明出席）。

十一、采购代理机构账户信息

1、代理服务费账号：

开户名称：广西科联招标中心有限公司河池分公司

银行帐号：20-506801040002743

开户行：农行河池分行城东分理处

十二、网上查询地址：

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网。

十三、联系事项：

1、招标采购单位：大化瑶族自治县教育局

联系人及电话:蒙主任      联系电话：0778－5814536

地址：大化县大化镇新民路十巷五十四号

2、采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

联系人：李秀英；联系电话：0778-2105620  传真：0778-2105620

地址：河池市铜鼓巷兴达家园二楼（广西科联招标中心有限公司河池分公司）

3、政府采购监管管理部门：大化瑶族自治县人民政府采购办公室

联系电话：0778-5827660

广西科联招标中心有限公司

2020年 6 月 1 日

第二章  招标项目采购需求

说明：

1、根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）和财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）的规定，采购需求中凡列入国家财政部在中国政府采购网上公布的最新一期节能产品政府采购清单的产品，投标人投标时必须于投标文件中提供所投产品属于强制采购最新一期节能产品清单的证明。

2、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

3、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库[2010]48号）的规定，如采购需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4、投标人应注意下列内容：

1）招标文件中带“★”的条款为本次采购的实质性的商务、技术或服务要求，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

2）投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

3）本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

5、投标人投标产品中的主要设备需提供有关产品说明书或产品彩页，这些资料文件应以附件形式在投标文件中列出。若提供的产品说明书或产品彩页与投标文件中响应的同一技术指标不一致时，应由生产厂商出具相关说明，否则以产品说明书或产品彩页为准。

6、投标人应承诺投标文件中提供的证明材料和资质文件真实，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国合同法》的相关条款来确定赔偿金额。

一、小学科学教学仪器清单：

| 编号 | 名称 | 规格型号功能参数 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00001 | 多媒体教学系统 | 一、86寸交互平板 一、显示模块及整机性能 1、LED液晶屏体：A规屏，显示尺寸：86英寸，显示比例16:9，物理分辨率：3840×2160。 2、屏体亮度≥400cd/M2,色彩覆盖率不低于NTSC 85%，对比度≥4000：1，最大可视角度≥178度。 3、整机外壳采用金属材质，屏幕采用4mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度不低于莫氏8级，透光率不低于93%，雾度≤8%。 4、整机具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常。 ★5、整机提供隐藏式前置输入接口，接口不少于1路前置HDMI接口及3路前置双通道USB3.0接口（Windows和Android系统均能被识别，无需分区）,且整机前置接口须丝印有中文标识，方便教学操作。 ★6、交互平板整机须具备前置电脑还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。 7、为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备有标识的天线模块，包含2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能。 8、采用红外触摸感应技术，在双系统下均支持10点触控及同时书写，触摸分辨率：≥32768*32768；定位精度：≤±0.1mm；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤3mm。 9、交互平板具备笔槽设计，且正面具备2*15W扬声器。 10、只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网功能需求。 11、所投产品具备智能护眼功能，可自主选择护眼书写、护眼智能光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯。 ★12、交互平板具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；悬浮菜单具有启用应用软件、随时批注、擦除等功能，并可根据教师教学需要自定义；悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源。 13、内置安卓系统，CPU采用四核，主板具备ROM不小于8G, RAM不小于1G, 安卓系统版本不低于6.0。安卓主页面提供不少于4个应用程序，并可根据教学需求随意替换。安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。 14、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示、及故障提示。 15、为方便教师使用，整机后置一路Type-C输入接口和一路双通道USB输入接口（外接展台、U盘等设备在Windows和Android系统下均可使用）。 ★16、为教师操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能。 17、所投产品标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点。 18、交互平板具有防雷击、防静电、抗撞击、防火、防腐蚀、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护。 19、具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电。 20、整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求; 二、内置插拔式模块化电脑，采用Intel通用80pin接口,易拆卸维修。CPU采用Intel第8代酷睿I5处理器（CPU 8400）；内存：4G DDR4；硬盘：128G SSD；具备6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等；标配正版Windows 10 Professional专业版(64Bit）操作系统及正版 Office Pro Plus 2016 专业版办公软件。 三、教学应用软件: （一）主界面与登录 1.具有教学云平台，支持云端备课，教师可直接登陆云平台进行备课及课件下载使用，教师注册即可获得不少于32GB的云盘容量，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便教师使用；。 ★2.提供至少两种登录方式，所有应用模块的入口均在统一界面上，包括教学设计、白板软件、多屏互动、展台软件等并支持自定义添加或删除软件应用。 （二）课前设计 1、软件提供教案设计功能，支持老师按照情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究等教学环节自由创建教案。 2、软件提供人教社等数字教材资源、云端资源、本地资源进行教案制作。针对不同教学环节自动推送与课程精准匹配的资源； 3、云端资源涵盖幼教、普教、职教等学段，总量不少于1000G。试题库不少于50万道。 4、支持教师向移动端（手机、pad等）发布学习任务，学生完成提交后，系统自动统计提交情况、完成率等。 5、提供可视化学情分析，可查看多班级学生的学习态度、学习效果、学习难点，为备课提供参考。 6、提供教案管理功能，支持教案与教师教学日历关联。 （三）教学软件 ★1、提供屏幕左右两侧不少于15个分段式软件快捷键，快捷键可根据教师授课习惯选择左右双侧显示或单侧显示，并可设置显示时长，方便教师授课使用； 2、软件菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确中文标识； 3、文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等文本输入。 4、软件具有水平和垂直的对齐虚线，当移动对象素材时，对齐虚线提示是否对齐。 5、提供音、视频编辑功能。音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏。 6、提供不少于30种常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、对话框、单双箭头、大中括号、加减乘除等，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度。 7、具有页面切换特效，包括缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等多种特殊效果。 8、对象特效设置：可对页面对象设置多种进入、退出时的特殊效果，如百叶窗、淡入、缩放、浮现、飞入、旋转、劈裂、弹跳等效果，支持设置触发源，支持调整特效顺序、特效时间设置、特效预览、特效删除；支持教学软件页面中的图片、文字等任何对象可在页面中可实现路径轨迹设置、播放和重播。 9、思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页链接、课件页面、聚光灯等。 10、学科工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法、美术等常用学科。针对以上学科，学科工具包含视频、文字、图片、动态教具、动态课件等内容。 （1）数学工具：提供数学公式编辑功能，支持常规输入与LaTeX两种输入方式；提供初中和高中成品动态课件，课件可一键插入白板教学页面直接使用；提供立体图形动态展示功能，支持分段展示，并可以精确修改几何数值。 （2）语文学科工具：至少包含汉字、拼音、注音、古诗词、学词语、学拼音、成语词典等内容。提供不少于3000个国标一级汉字，包括汉字的笔顺演示和指定分解笔画演示；支持手写识别拼音，以及笔顺演示和朗读发音；提供单个或多个文字自动注音功能； （3）英语工具：提供单词和音标学习视频；支持英文手写识别和自动换行； （4）物理工具：提供力学、电学、电磁学、光学、电学图例等多种动态可调节素材，如弹簧、游标卡尺、刻度尺、气缸、安培表、伏特表、开关、滑动变阻器、透镜等； （5）化学工具：提供动态可调节实验化学器械和化学器皿，如量筒、启普发生器、铁架台、分液漏斗、天平等；提供化学元素周期表工具和化学符号； （6）生物工具：提供显微镜功能，可模拟装片展示，物镜目镜调整及旋转聚焦等操作。提供氨基酸、核苷酸、染色体、细胞膜等动态操作演示； （7）地理工具：提供地球仪模型，可显示气候、国家、地形等内容；提供太阳系图示，可显示不同视角、地球晨昏线、地月模型；提供天气符号图示； （8）音乐工具：提供电子琴、架子鼓、吉他、排笛、大提琴等多种动态教具。 （9）历史工具：提供中国各朝代的动态简介，包含世系表、疆域图、朝代历史简介等；提供国内外近代政治、经济、文化、军事、历史事件介绍，提供年代检索；以及丝绸之路、新航路开辟、赤壁之战等历史大事件的动态简介等； 11、仿真实验：具备总数不少于450个,涵盖K-12年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节，为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键全屏播放。 12、书写工具：至少提供硬笔、智能笔、激光笔、粉笔、手势笔等不少于10种书写工具。通过智能笔可识别平面图形；通过手势笔可实现书写、擦除、前后翻页，聚光灯，放大镜等功能。 13、工具箱：提供不少于12个教学辅助工具，例如直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等； 14、PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 15、多屏互动功能：支持手机、pad移动端与交互平板连接后，可实现常用功能如影像上传、投屏、播放课件、直播。支持对上传的图片内容再次编辑，可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注；一键打开电脑桌面课件并播放，课件支持播放列表，可快速选择PPT或白板课件进行播放。 16、提供产品微信公众号，内容包含软硬件产品文字、视频教程，产品报修和服务反馈等； ★（四）学科备授课工具 1、提供预置的高质量课件素材，教师可在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览。所有制作的课件均实时保存至云端，教师只需登录即可查看； 2、支持教师根据知识点选择对应的教学内容。教师仅需要按每个教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份课件。每个课时均提供过量的教学内容模块，满足教师的个性化需求； 3、教学模块提供教学设计和课件内容，部分课件提供课件批注，帮助教师更好地选择、运用课件内容； 4、支持将做好的课件打印成纸质版或导出成PDF。支持将做好的课件以链接的形式分享。同时，还支持扫码分享到手机微信以及一键分享到班级QQ群； （五）班务管理 1、具有专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员。通知接收者单独收到该条通知。支持教师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义。通知查看或回执结果自动统计形成直观报表； 2、通知支持教师自主撰写文字，支持图片、拍照、语音、文件、外链等附件。支持以免费短信、免费语音电话的形式提醒未查看或未反馈的家长及时处理； 3、支持教师创建带主题的讨论组，可设置讨论组默认结束时间，结束后自动全员禁言。讨论组创建者7天内可撤回任意成员的消息。支持与班级内任一成员发起一对一聊天或拨打成员电话； 4、支持教师创建相册并上传照片、视频供家长查看。上传的照片、视频支持家长下载； （六）课堂评价系统 1、支持老师对全班或单个学生进行评价，评价结果可撤回。 2、支持管理者查看所有班级学生的评价得分。 3、支持随机抽选学生进行评价。 4、支持桌面显示光荣榜，可显示班级学生的本日、本周的排名情况，可设置隐藏。 5、支持教师通过PC客户端、安卓手机端、苹果手机端登录使用。支持家长通过安卓手机端、苹果手机端端查看学生表现。 四、资质部份： 1.投标人必须在中标后提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、授权书原件、供货证明原件并加盖公章。 2.中标单位在签订合同前必须提供与投标文件技术要求及功能符合的全部样品一套进行整体性能与投标文件核对作为项目合同签订的标准依据，如出现所提供样品不符招标要求或无法提供所有样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及招标文件要求追究法律责任。 二、实物展台 一、硬件参数 ★1. 支持壁挂和台式两种安装方式，为保证产品稳定性，台式安装需与桌面贴合，托板边角采用圆弧倒角设计。 2.为保证托板表面平整性，托板采用单板结构，不接受托板表面折叠设计。 3.拍摄幅面不小于A4。 4. 为保证教学过程中不受环境光和展示内容移动的影响，防止镜头频繁聚焦，图像模糊，产生眩晕感，要求采用不小于500万定焦镜头。 5. 工作电压：5 V，工作电流：小于500mA 6. 图像色彩：24位 7. 输出格式：图片JPG，文档PDF，视频MP4 8. 光源： LED灯补光 9.动态视频帧率：30帧/秒（1080P）。 10.对焦/白平衡：自动 11.整机具有安全锁 12.供电方式：USB供电 二、软件功能 ★1. 支持实物展示，展示可全屏，放大，缩小，支持动态即时旋转，将屏幕锁定进行批注。 2. 支持对比教学，可二分屏和四分屏十六分屏对比，并可在对比屏幕上直接进行批注。 3. 支持展台桌面与电脑桌面的一键切换，支持在电脑桌面进行批注。 4. 软件可加载并播放PPT 5. 展台、白板、PPT、对比教学一键切换 6. 展台、白板、PPT、对比教学为同一套画笔工具 7. 支持放大镜、幕布、聚焦等工具，幕布可实现四个方向的幕布 8. 软件具有一键录制视频功能 （三）微课软件： 1.具有便捷工具条，可控制录制的视频，音频，拍摄区域的选择； 2.在任何显示比例选项下都可以进行录制； 3.在屏幕录制的情况下可以一键选择录制的开始，暂停和结束，且该三个按键均可设置为键盘快捷键；屏幕录制显示录制时长，方便老师对视频长短进行把握；可自定义屏幕录制储存路径； 4.录制或导入的素材可以进行时间轴编辑，同时提供文本，旋转，晕影，模糊，裁剪等五大视频特效； 5.提供“系统声音”，“麦克风声音”和“立体声混音”三种声音选择模式； 6.可设置录制的帧率、码率、录制内容的保存路径； ★7.可将录制的视频实时上传到《教育视频资源应用平台》，可设置《教育视频资源应用平台》的服务器IP地址、端口、用户名及密码；方便用户保存、使用和管理录制的内容。 三、组合推拉黑板 1、结构：双层结构，由大框及四块1015 mm×1215mm的书写板组成。内层两端各装一块固定书写板与一体机前端平行，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻印有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保一体机安全。 2、基本尺寸：≥4000mm×1280mm，保证与一体机外形尺寸配套。 3、书写板面：环保教学专用彩色涂层钢板，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，达到（国家标准）GB/T6739-1996标准，光泽度≤10GU，达到（国家标准）GB/T1743-79（89）标准，板面可吸附磁针、磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，坚固耐用、哑光，投影可视效果佳，有效地保护了师生的视力健康。 4、内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 5、背板：采用优质彩涂钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,此技术为专利产品，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用 6、板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水1:1配置，使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整。 7、边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色；外框（滑道）设计为发明专利，一次成型设计，规格≥57㎜×100㎜，横（立）框采用双层加强结构，厚度≥15mm；两侧加配专用同色钢制侧封；内框规格20㎜×37㎜；铝合金壁厚≥1.0㎜ 8、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格100×57mm×57㎜，壁厚≥3.5㎜，采用双壁成腔流线型设计，不小于R30mm的圆角，正面刻印黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 9、黑板滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。数目≥8个,上下均匀安装。 10、限位档：黑板边框内部两侧安装同色限位档，保证活动黑板开启时不会碰撞立框，避免夹手。 11、安装：配装自制带凹槽钢制安装件，厚度为3.5mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 12、包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息。 18、配套环保耗材：耗材如下： ①、水擦式教学墨水3瓶，红色1瓶、蓝色2瓶 。 保材料，无毒，不挥发，没有刺激性气味；使用后，不产生粉末。教学墨水色彩鲜艳、书写流畅、字迹清晰。可用清水或专用清洁材料快速擦除。墨水瓶瓶体上拓印有所投标环保教学板品牌名称的商标标识。 墨水容量每瓶250ml。 ②、书写笔3支，红笔1支、蓝笔2支。 笔尖由高强度耐磨材料制作，书写时，墨水出水均匀，笔尖不易干燥。 书写笔可多次添加墨水，并可重复使用，单支书写笔使用寿命≥1年。 ③、水擦板擦≥1套。 具备良好的吸水性能。符合老师来回擦除习惯，擦除字迹快捷高效。 ④、板擦盒≥1个 板擦盒集盛水、吸水、排污一体化设计。 ⑤、配液瓶≥1个 用于配制环保教学板字迹擦除液 ⑥、分配剂≥1盒 用于此分解剂擦拭教学板上字迹的，粉状，溶于水后使用。 | 台 | 2 |  |
| 01001 | 计算机 | 一、硬件配置： 1、CPU：英特尔酷睿六核处理器或以上，缓存≥9M； 2、主板：英特尔商用B360全固态电容主板或以上，预留不少于2* PCIex16 + 1* PCIex1 + 1* PCI插槽和2*M.2 SSD+WIFI接口，方便后期升级； 3、内存：≥16G DDR4 2666MHZ，原生≥4条内存槽，满足内存扩展需求； 4、硬盘：≥128G固态+1000G（原厂支持SSD固态+SATA双硬盘,配备原厂硬盘数据保护架）； ▲5、显示输出接口：主板含VGA、HDMI、DP输出接口，无需转接头即可具备3屏输出能力，满足多屏多媒体办公教学需求。 6、电源：≥250W节能电源，符合海拔5000米使用标准，适应恶劣供电环境，电源可在90V-265V范围内工作，直流工作电压可承受偏离标称值±6%，供货时提供通过恶劣供电环境证书复印件加盖品牌厂商公章； 7、键鼠：≥5个独立可自定义功能键抗菌防水键盘、USB抗菌光电鼠标； ▲8、主机箱：机箱体积≥15L，前面板具有9mm+5.25寸双光驱位，后面板有串并口专用扩展位，顶置提手、开关键、Reset键及资产管理标签位；整机≥9个USB口，其中前置≥4个USB 3.1 Gen2（红色接口）+1个USB 3.1 Type-C Gen1；机箱防尘设计，具有免工具可插拔清洗的防尘罩，延长部件寿命； 9、独立显卡：DDR5以上显存≥4GB； ▲10、显示器：同品牌≥21.5英寸宽屏液晶显示器,双接口DVI和VGA/背光技术LED≥250流明；显示器具有低蓝光护眼功能，响应文件需提供低蓝光认证证书；带蓝光过滤器，用户可以通过设置调整蓝光照射的比例，以启用“蓝光过滤器”滤除短波蓝光，调整蓝光比列数值至少有：50%、60%、70%、80%四种模式，响应文件提供满足要求的蓝光功能演示截图。 二、配套终端管理软件要求： 1、网络同传：基于Windows操作环境下数据即时压缩克隆，提升网络克隆的速度，减少克隆时间，用户使用更直观，简单； 2、多点可逆还原：采用树状多点还原技术，支持建立不少于254个还原点，每个还原点皆各自独立，可同时支持5个排程策略，“每次启动”“每周”“每月”等。按照设定的时间自动进入预设的还原点，如每周一进入还原点1 ，每周二进入还原点2； 3、UNDI传输方式：可实现在Windows操作系统上进行网络复制（在Windows上拷贝Windows），传输速度：950MB--1.2GB/Min； 4、差异增量拷贝功能、资产时实监控管理功能，控制台界面中可列出客户端的进程信息，主机直接关闭客户端正在进行的可疑应用程序。 5、禁止使用USB：可禁用USB存储设备和光驱设备，禁用USB设备对USB鼠标键盘不会影响 6、共享分区的保护功能：可设置共享分区定时每次，每天，每月，每周，还原，无需手动还原 7、文件目录映射：可把保护分区下的一个目录转移到非保护分区，重启后这个目录将不被还原，可将每次还原的系統的资料夹转移到不还原的磁盘上。 8、故障智能定位功能：可侦测客户端机器的硬盘读写速度及丢包率可以定位客户端机器网络环境异常，硬盘故障，方便用户及时定位故障等 三、可靠性要求：针对南方高温湿热的使用环境，产品具备高低温、湿热环境（工作湿度可承受最高93%）下正常工作能力；产品具备防火阻燃能力（印制板防火V-0级、外壳防火V-0级），产品声功率级≤1.34Bel，产品电磁兼容低于国家标准8Db，供货时提供以上证书复印件并加盖品牌厂商公章； 四、质保：≥3年有限质保（节假日不休），终身400或800呼叫中心热线7*24小时免费技术支持服务,保修服务可以通过机器序列号与原厂服务中心确认，供货时提供品牌厂商售后服务承诺书。 | 台 | 2 |  |
| 1012 | 计算器 | 简易型产品尺寸:13.5CM（长）*7CM（宽）*1.1CM（高）,硅胶按键，单行显示、具有24小时时间设定、1900年到2099年日期调设，计时器、时间运算、10位四则运算、求倒数、求平均数、圆周率计算、平方及开方运算、百分比计算、分数化简计算、假分数、带分数转换、分按按书写方式习惯显示、分数与小数转换、手动自动关机功能执行国家《GB-T 4967-1995》（电子计算器通用标准）及教育部JY/T 0382－2007《学生计算器》标准。 须提供省级以上检测机构出具的检测报告复印件，原件备查 具备省级或以上教育装备部门的检测报告，提供中国教育装备行业协会的2017年以来的会员证书和2018年推荐产品证书复印件。 供应商或制造厂商须通过质量管理体系ISO9001，环境管理体系ISO14001，职业健康管理体系BS OHSAS18001的认证，并提供ISO9001，ISO14001，BS OHSAS18001证书复印件， | 个 | 50 |  |
| 2002 | 打孔器 | 4件 | 套 | 2 |  |
| 2015 | 打气筒 | 28mm*535mm*112mm | 个 | 26 |  |
| 2020 | 仪器车 | 双层不锈钢 投标人具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告彩色扫描件（检测报告必须带二维防伪码），原件备查 | 辆 | 2 |  |
| 2041 | 生物显微镜 | ≥500倍 | 台 | 2 |  |
| 2042 | 数码显微镜 | ≥80万像素，USB接口，相关图像处理软件 | 台 | 2 |  |
| 2045 | 学生显微镜 | 200倍，单筒 | 台 | 26 |  |
| 2051 | 放大镜 | 5倍,直径不小于30mm | 个 | 50 |  |
| 2052 | 放大镜 | 3倍,直径不小于40mm | 个 | 50 |  |
| 2061 | 天文望远镜 | 光学系统：牛顿式反射 口径不小于：120mm | 套 | 2 |  |
| 2075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 2 |  |
| 2101 | 听诊器 | 普通医用 | 个 | 26 |  |
| 2129 | 水槽 | 250×180×100mm | 个 | 50 |  |
| 3002 | 方座支架 | 底座尺寸不小于210×135mm | 套 | 50 |  |
| 3006 | 三脚架 | 外径：90mm，脚高：150mm 投标人具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告彩色扫描件（检测报告必须带二维防伪码），原件备查 | 个 | 50 |  |
| 3008 | 试管架 | 木制8孔 | 个 | 50 |  |
| 3013 | 旋转架 | 塑料制成 | 套 | 50 |  |
| 3021 | 百叶箱支架 | 高度为1500mm | 个 | 2 |  |
| 3022 | 百叶箱 | 460mm×290mm×537mm | 个 | 2 |  |
| 4005 | 教学电源 | 交流：2V～12V/5A，每2V一档；直流：1.5V～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档 | 台 | 2 |  |
| 4010 | 电池盒 | 可放1节1号电池 | 个 | 100 |  |
| 10003 | 直尺 | 500mm | 只 | 50 |  |
| 10006 | 软尺 | 1500mm | 个 | 50 |  |
| 11005 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 26 |  |
| 11029 | 金属钩码 | 50g×10 | 套 | 50 |  |
| 12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 50 |  |
| 13001 | 温度计 | 红液可测量范围为（-10-100）℃ | 支 | 50 |  |
| 13002 | 温度计 | 水银，(0～100)℃ | 支 | 2 |  |
| 13010 | 体温计 | (35～42)℃ | 支 | 50 |  |
| 13020 | 寒署表 | 250mm×49mm×9mm | 只 | 2 |  |
| 13021 | 最高温度表 | (-16～+81)℃ | 支 | 2 |  |
| 13022 | 最低温度表 | (-52～+41)℃ | 支 | 2 |  |
| 14002 | 条形盒测力计 | 5N 投标人具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告彩色扫描件（检测报告必须带二维防伪码），原件备查 | 个 | 50 |  |
| 14003 | 条形盒测力计 | 2.5N 投标人具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告彩色扫描件（检测报告必须带二维防伪码），原件备查 | 个 | 50 |  |
| 14004 | 条形盒测力计 | 1N 投标人具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告彩色扫描件（检测报告必须带二维防伪码），原件备查 | 个 | 50 |  |
| 15011 | 多用电表 | 不低于2.5级 | 个 | 2 |  |
| 16004 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 2 |  |
| 16007 | 指南针 | 直径不小于40mm | 个 | 50 |  |
| 16016 | 肺活量计 | 一次性吹嘴 | 台 | 8 |  |
| 16022 | 雨量器 | 镀锌金属板 | 套 | 2 |  |
| 16025 | 风杯式风速表 | 有直读装置 | 套 | 8 |  |
| 29001 | 斜面 | 长面板：530mm×120mm×12mm；3、短面板：200mm×120mm×12mm | 个 | 50 |  |
| 29002 | 压簧 | 5N | 套 | 50 |  |
| 29003 | 拉簧 | 5N | 套 | 50 |  |
| 29004 | 沉浮块 | 同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体 | 套 | 50 |  |
| 29005 | 杠杆尺及支架 | 用木材或塑料制作，500×25×8mm， | 个 | 50 |  |
| 29006 | 滑轮组及支架 | 能完成动滑轮、定滑轮及移动轮子实验 | 套 | 50 |  |
| 29007 | 轮轴及支架 | 能完成轮轴实验 | 套 | 50 |  |
| 29008 | 齿轮组及支架 | 组装后的齿轮及支架应转动灵活，实验效果明显。 | 套 | 50 |  |
| 29009 | 弹簧片 | 不锈钢片，规格：100mm×10mm×0.2mm | 套 | 50 |  |
| 29010 | 小车 | 规格应与教材实验匹配 | 个 | 50 |  |
| 28007 | 三球仪 | 组合式，净重大于840克 | 台 | 2 |  |
| 29011 | 太阳高度测量器 | 由底座、面板、测量架、重锤等组成 | 个 | 50 |  |
| 29012 | 风的形成实验材料 | 由塑料筒1个、蜡纸台1个、蜡烛1个、风叶1套组成 | 套 | 50 |  |
| 29013 | 组装风车材料 | 由吸管、铁丝、卡纸、双面胶、底座等组成。 | 套 | 50 |  |
| 29014 | 组装水轮材料 | 由手柄、支架、轮轴、叶片组成 | 套 | 50 |  |
| 29015 | 太阳能的应用材料 | 由太阳能电池板1块、发光二极管2个、小电机1个、小风叶1个、蜂鸣1个组成 | 套 | 50 |  |
| 22001 | 音叉 | 256Hz 投标人具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告彩色扫描件（检测报告必须带二维防伪码），原件备查 | 只 | 50 |  |
| 29016 | 小鼓 | 直径160mm，高80mm， | 个 | 50 |  |
| 29017 | 组装土电话材料 | 由塑料筒2个、PVC片2块、话筒片2个、话筒盖2个、棉线1根组成 | 套 | 50 |  |
| 29018 | 热传导实验材料 | 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 | 套 | 50 |  |
| 29019 | 物体热涨冷缩实验材料 | 金属球、塑料球、实验架等 | 套 | 50 |  |
| 29020 | 灯座及灯泡 | 实验用 | 个 | 100 |  |
| 29021 | 开关 | 由塑料底板1块、金属冲件5件、接线桩2副、接线柱2个组成 | 个 | 100 |  |
| 29022 | 物体导电性实验材料 | 实验盒体1套、实验材料1套组成 | 套 | 50 |  |
| 24001 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 套 | 2 |  |
| 29025 | 条形磁铁 | 学生用 | 套 | 50 |  |
| 24002 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 套 | 2 |  |
| 29028 | 蹄形磁铁 | 学生用 | 套 | 50 |  |
| 29029 | 磁针 | 一对装，底座不小于：直径60mm，支柱10mm | 套 | 100 |  |
| 29030 | 环形磁铁 | 每套为2块，直径36mm，高度1.6mm，厚度0.9mm | 套 | 50 |  |
| 29031 | 电磁铁组装材料 | 由线圈骨架2个、铁芯1根、带钩衔铁1个、U型铁心1个、连接导线2根组成 | 套 | 50 |  |
| 29032 | 电磁铁 | 演示用 | 套 | 2 |  |
| 29033 | 手摇发电机 | 由机体1个、电机1个、联动齿轮1组、轴1根、摇手1只、小灯泡1个、导线2根组成 | 个 | 26 |  |
| 29034 | 激光笔 | 射程不小于20米 | 个 | 50 |  |
| 29035 | 小孔成像装置 | 组装式 | 套 | 50 |  |
| 29036 | 平面镜及支架 | 平面镜尺寸不小于：：100mm×60mm | 套 | 50 |  |
| 29037 | 曲面镜及支架 | 凸面镜、凹面镜等 | 套 | 50 |  |
| 29038 | 透镜、棱镜及支架 | 凸透镜、三棱镜等 | 套 | 50 |  |
| 29039 | 成像屏及支架 | 由白屏、透明白屏、支架组成 | 套 | 50 |  |
| 29040 | 昆虫观察盒 | 带不小于3倍的放大镜 | 个 | 50 |  |
| 29042 | 塑料注射器 | 30mL | 个 | 50 |  |
| 22004 | 单摆 | 一个摆球 | 套 | 50 |  |
| 39051 | 儿童骨骼模型 | 男性儿童骨骼模型 | 台 | 4 |  |
| 39052 | 儿童牙列模型 | 附牙刷 | 台 | 8 |  |
| 39053 | 少年人体半身模型 | 高≥65cm 投标人具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告彩色扫描件（检测报告必须带二维防伪码），原件备查 | 台 | 2 |  |
| 39054 | 眼构造模型 | 放大6倍 | 台 | 2 |  |
| 39101 | 啄木鸟仿真模型 | 自然大，用羽毛制作 | 件 | 2 |  |
| 39102 | 猫头鹰仿真模型 | 自然大，用羽毛制作 | 件 | 2 |  |
| 34001 | 平面政区地球仪 | 1∶40 000000 | 个 | 2 |  |
| 34002 | 平面地形地球仪 | 1∶40 000000 | 个 | 6 |  |
| 39152 | 地球构造模型 | 高分子材料塑制 | 件 | 6 |  |
| 39154 | 司南模型 | 200×200×30mm | 台 | 2 |  |
| 39156 | 月相变化演示器 | 铝合金制 | 件 | 2 |  |
| 43050 | 蟾蜍标本 | 包埋 | 盒 | 26 |  |
| 43051 | 河蚌标本 | 包埋 | 盒 | 26 |  |
| 43052 | 爬行类动物标本 | 包埋 | 盒 | 26 |  |
| 43053 | 蛙发育顺序标本 | 包埋 | 盒 | 26 |  |
| 43150 | 昆虫标本 | 常见益虫、害虫各6～7种。包埋 | 套 | 26 |  |
| 43151 | 桑蚕生活史标本 | 包埋 | 套 | 26 |  |
| 43152 | 兔外形标本 | 包埋 | 盒 | 26 |  |
| 43153 | 植物种子传播方式标本 | 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播，包埋 | 盒 | 26 |  |
| 49005 | 矿物标本 | 120×100×40mm | 套 | 26 |  |
| 49006 | 岩石标本 | 210×100×40mm | 套 | 26 |  |
| 49007 | 金属矿物标本 | 铜、铁、铝、钨、锡等 | 套 | 26 |  |
| 49008 | 土壤标本 | 210×100×40mm | 套 | 26 |  |
| 49009 | 矿物提炼物标本 | 石油、金属等 | 套 | 26 |  |
| 43201 | 植物根尖纵切 | 标本在80x和200x学生显微镜下观察根尖的结构 | 片 | 26 |  |
| 43206 | 木本双子叶植物茎横切 | 标本在80×和200×学生显微镜下，观察双子叶植物茎横断面的结构 | 片 | 26 |  |
| 43250 | 草本植物茎横切 | 标本在80x和200x学生显微镜下观察单子叶植物茎横断面的结构。 | 片 | 26 |  |
| 43251 | 洋葱表皮装片 | 标本在80×和200×学生显微镜下观察鳞片叶表皮形态和结构。 | 片 | 26 |  |
| 43252 | 叶片横切 | 标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面。 | 片 | 26 |  |
| 43253 | 叶片气孔装片 | 标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面。 | 片 | 26 |  |
| 43450 | 动物表皮细胞装片 | 标本在80x和200x学生显微镜下观察动物表皮细胞的结构 | 片 | 26 |  |
| 43451 | 蛙卵细胞切片 | 标本在50×生物显微镜下观察蛙受精卵尚未进行第一次分裂时的形态 | 片 | 26 |  |
| 43550 | 骨细胞切片 | 标本在50×和100×显微镜下观察骨单位结构 | 片 | 26 |  |
| 43551 | 口腔粘膜细胞装片 | 标本在400x生物显微镜下观察复层扁平上皮的结构 | 片 | 26 |  |
| 43552 | 人血细胞装片 | 标本在400x生物显微镜下观察血液中血胞的形态。 | 片 | 26 |  |
| 59001 | 中国政区地图 | 对开开本，纸张规格不低于128g铜版纸 | 张 | 2 |  |
| 59002 | 中国地形地图 | 对开开本，纸张规格不低于128g铜版纸 | 张 | 2 |  |
| 59003 | 小学科学安全操作挂图 | 幅数25幅，对开开本，纸张规格不低于128g铜版纸. | 套 | 2 |  |
| 59004 | 小学科学生命世界教学挂图 | 幅数29幅，对开开本，纸张规格不低于128g铜版纸. | 套 | 2 |  |
| 59005 | 小学科学物质世界教学挂图 | 幅数22幅，对开开本，纸张规格不低于128g铜版纸. | 套 | 2 |  |
| 59006 | 小学科学地球与宇宙教学挂图 | 幅数24幅，对开开本，纸张规格不低于128g铜版纸. | 套 | 2 |  |
| 59007 | 科学史挂图 | 幅数24幅，对开开本，纸张规格不低于128g铜版纸. | 套 | 2 |  |
| 59008 | 植物分类图谱 | 16开，全彩色 | 套 | 26 |  |
| 59009 | 动物分类图谱 | 16开，全彩色. | 套 | 26 |  |
| 59401 | 小学科学实验教学指导书 | 16开. | 套 | 2 |  |
| 59402 | 小学科学实验手册 | 16开. | 套 | 2 |  |
| 60004 | 量筒 | 500mL. | 个 | 50 |  |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 50 |  |
| 60061 | 甘油注射器 | 30mL | 个 | 50 |  |
| 61002 | 试管 | φ15mm×150mm. | 支 | 200 |  |
| 61005 | 试管 | φ20mm×200mm | 支 | 100 |  |
| 61021 | 烧杯 | 50mL |  | 100 |  |
| 61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 26 |  |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 26 |  |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 26 |  |
| 61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 100 |  |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 26 |  |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 50 |  |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 100 |  |
| 62072 | Y形管 | 全长100mm | 个 | 100 |  |
| 62073 | 滴管 | 150mm | 个 | 100 |  |
| 63002 | 集气瓶 | 125mL | 个 | 50 |  |
| 64005 | 镊子 | 不锈钢，圆嘴 | 个 | 100 |  |
| 64006 | 试管夹 | 木质或竹质材料制成 | 个 | 50 |  |
| 64032 | 石棉网 | 125mm×125mm | 个 | 50 |  |
| 64041 | 燃烧匙 | 手柄杆长度200mm | 个 | 50 |  |
| 64042 | 药匙 | 塑料制品，长度为100mm | 个 | 50 |  |
| 64051 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 10 |  |
| 64054 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | 个 | 100 |  |
| 64062 | 橡胶管 | 内径为7～8mm | 千克 | 10 |  |
| 64065 | 橡胶塞 | 0-10#橡胶制品 | 千克 | 4 |  |
| 64071 | 试管刷 | 总长度不小于250mm | 个 | 50 |  |
| 64072 | 烧瓶刷 | 猪棕毛制 | 个 | 50 |  |
| 64085 | 培养皿 | 100mm | 个 | 100 |  |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 50 |  |
| 64097 | 塑料量杯 | 500mL | 个 | 50 |  |
| 70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 化学纯 | 克 | 1000 |  |
| 72025 | 酒精 | 工业 | 千克 | 20 |  |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 20 |  |
| 75003 | 高锰酸钾 | 化学纯. | 千克 | 2 |  |
| 77011 | 盐酸 | 试剂. | 千克 | 1 |  |
| 80901 | 小学科学一般实验材料 | 蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等 | 份 | 100 |  |
| 80302 | 载玻片 | 玻璃制 | 盒 | 20 |  |
| 80303 | 盖玻片 | 100片/盒、18mm×18mm | 包 | 100 |  |
| 81001 | 测电笔 | 全长不小于145mm | 个 | 2 |  |
| 81015 | 手锤 | 羊角锤锤头，250g | 个 | 2 |  |
| 81204 | 手持筛子 | 5个目号配套 | 个 | 50 |  |

二、小学数学教学仪器清单：

| 编号 | 名称 | 规格型号功能参数 | 单位 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01012 | 计算器 | 简易型简易型产品尺寸:13.5CM（长）*7CM（宽）*1.1CM（高）,硅胶按键，单行显示、具有24小时时间设定、1900年到2099年日期调设，计时器、时间运算、10位四则运算、求倒数、求平均数、圆周率计算、平方及开方运算、百分比计算、分数化简计算、假分数、带分数转换、分按按书写方式习惯显示、分数与小数转换、手动自动关机功能执行国家《GB-T 4967-1995》（电子计算器通用标准）及教育部JY/T 0382－2007《学生计算器》标准。 | 台 | 50 |
| 10007 | 软尺 | 2000mm | 个 | 50 |
| 10008 | 卷尺 | 20m | 个 | 50 |
| 11006 | 托盘天平 | 演示用，500g，1g | 台 | 4 |
| 11007 | 简易天平 | 200g，1g | 台 | 50 |
| 11019 | 弹簧度盘秤 | 指针式，1kg | 台 | 4 |
| 11023 | 弹簧秤 | 质量单位，2.5kg | 个 | 4 |
| 12003 | 电子停表 | 0.1s投标人具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告彩色扫描件（检测报告必须带二维防伪码），原件备查 | 块 | 26 |
| 20001 | 三角板 | 演示用，60°、45°各1 投标人具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告彩色扫描件（检测报告必须带二维防伪码），原件备查 | 套 | 26 |
| 20002 | 圆规 | 演示用，附橡皮脚投标人具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告彩色扫描件（检测报告必须带二维防伪码），原件备查 | 套 | 8 |
| 20004 | 量角器 | 演示用，（0～180），透明，塑料投标人具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告彩色扫描件（检测报告必须带二维防伪码），原件备查 | 套 | 4 |
| 20501 | 专用直尺 | 1m，分别有米、分米、厘米、毫米四种单位 | 支 | 50 |
| 20505 | 标杆 | 1.6m | 套 | 50 |
| 20506 | 测绳 | 50m | 条 | 12 |
| 20507 | 塑料球 | 三种颜色，外径不小于15mm，配不透明袋 | 套 | 50 |
| 20508 | 塑料小球 | 五种颜色，外径不小于5mm | 套 | 50 |
| 20510 | 竖式计数器 | 演示用，三档 | 个 | 4 |
| 20511 | 竖式计数器 | 演示用，五档 | 个 | 4 |
| 20512 | 竖式计数器 | 学生用，五档 | 个 | 100 |
| 20513 | 演示算盘 | 位数不少于十七档 | 个 | 8 |
| 20514 | 计数棒 | 演示用，每10根一捆，10捆 | 套 | 8 |
| 20515 | 计数棍 | 学生用，长不小于100mm，外径不小于1.2mm. | 套 | 100 |
| 20516 | 钉板 | 390mm×590mm | 套 | 8 |
| 20517 | 钉板 | 透明，200mm×200mm | 套 | 8 |
| 20518 | 钉板 | 学生用，不小于140mm×140mm | 套 | 100 |
| 20520 | 塑料插接块 | 10mm×10mm×10mm的正方体 | 套 | 50 |
| 20521 | 塑料连接链 | 由三种颜色塑料圈组成 | 套 | 50 |
| 20522 | 数字骰子 | 不小于12mm×12mm×12mm，每个侧面上有不同的字，不少于3个 | 套 | 50 |
| 20525 | 空白骰子 | 不小于12mm×12mm×12mm，不少于2个 | 套 | 50 |
| 20524 | 数字转盘 | 以圆心为中心将转盘分区，每区内有不同的数字 | 套 | 50 |
| 20525 | 色块转盘 | 以圆心为中心将转盘用不同颜色分区 | 套 | 50 |
| 20526 | 空白转盘 | 由面板、底座、主轴、指针组成， | 套 | 50 |
| 20527 | 几何图形片 | 包括正方形、长方形、直角三角形、等边三角形、平行四边形、梯形、圆形 | 套 | 50 |
| 20528 | 集合圈 | 折叠式 | 套 | 100 |
| 20529 | 计数多层积木 | 由10mm×10mm×10mm、100mm×10mm×10mm、 100mm×100mm×10mm 三种规格的积木块组成. | 套 | 50 |
| 20530 | 七巧板 | 七种颜色，所组成的正方形不小于80mm×80mm，厚不小于1mm. | 套 | 100 |
| 20531 | 角操作材料 | 量角器、金属指针组成. | 套 | 100 |
| 20532 | 图形变换操作材料 | 平移、旋转、对称等内容 | 套 | 100 |
| 20533 | 面积测量器 | 透明，不小于100mm×100mm | 个 | 100 |
| 20534 | 探索几何图形面积计算公式材料 | 正方形、长方形、三角形、平行四边形、梯形、圆形等 | 套 | 100 |
| 20535 | 探索几何形体体积计算公式材料 | 长方体、正方体、圆柱体、圆锥体等 | 套 | 100 |
| 20536 | 口算练习器 | 数字可翻动或可转 | 套 | 4 |
| 20537 | 分数片 | 1～12等分 | 套 | 100 |
| 20538 | 计数彩条 | 五种不同颜色的塑料条组成 | 套 | 100 |
| 20539 | 塑料量杯 | 透明，圆柱形，2L | 个 | 50 |
| 20540 | 塑料量杯 | 透明，棱柱形，1.5L | 个 | 50 |
| 20541 | 塑料量杯 | 透明，水杯形，1L | 个 | 50 |
| 20542 | 小学低年级数学磁性教具 | 盒内演示图板及背景图等 | 套 | 2 |
| 20543 | 小学中年级数学磁性教具 | 盒内演示图板及背景图等 | 套 | 2 |
| 20544 | 小学高年级数学磁性教具 | 盒内有实物图板、单位名称图板及背景图等 | 套 | 2 |
| 30501 | 钟表模型 | 演示用，两针，非联动，12时表示 | 套 | 8 |
| 30502 | 钟表模型 | 演示用，三针，联动，12时表示 | 套 | 8 |
| 30503 | 钟表模型 | 演示用，三针，联动，24时表示 | 套 | 8 |
| 30504 | 钟表模型 | 学生用，两针，非联动 | 套 | 100 |
| 30505 | 钟表模型 | 学生用，三针，联动 | 套 | 100 |
| 30506 | 几何形体模型 | 长方体(一般和特殊)、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体(等底等高、等底不等高、等高不等底)、球等 | 套 | 50 |
| 30507 | 厘米立方块 | 每块为单色，颜色种类不少于2种，10mm×10mm×10mm，30个 | 套 | 50 |
| 30508 | 几何形体表面积展开模型 | 长方体、正方体、圆柱体 | 套 | 50 |
| 30509 | 圆面积、圆周率计算公式推导演示模型 | φ200mm | 套 | 8 |
| 50051 | 物品卡片 | 购物游戏用 | 套 | 50 |
| 81032 | 剪刀 | 电镀剪,150mm | 把 | 50 |
| 81251 | 圆柱形塑料杯 | 容量200mL | 套 | 50 |
| 81252 | 方形塑料杯 | 容量250mL | 套 | 50 |
| 81253 | 刻刀 | 普通碳钢刀 | 把 | 50 |
| 81254 | 角尺 | 钢角尺，尺寸不小于200mm | 把 | 50 |
| 83051 | 白卡纸(带四方格)、双面胶、线绳、细沙等 | 白卡纸(带四方格)A4 180g张、双面胶20卷、线绳、细沙等. | 份 | 2 |
|  | 数学仪器储存柜 | 主要技术参数 1、规格：900mm×400mm×1800mm； 2、用料：不小于0.6mm厚优质钢板，经酸洗磷化处理，采用聚酯粉末涂料静电喷涂，内侧涂层厚度不低于0.1mm，颜色灰白，表面涂层不脱落。 3、结构：上下各分六层(可调)；上下搁板各为二块；上下面为对开玻璃门，玻璃厚度4mm。 4、应符合GB710-91《优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带》、符合GB21746-2008《教学仪器设备安全要求总则》要求。 | 个 | 8 |

三、小学音乐教学仪器清单：

| 编号 | 名称 | 规格型号功能参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01001 | 计算机 | 一、硬件配置： 1、CPU：英特尔酷睿六核处理器或以上，缓存≥9M； 2、主板：英特尔商用B360全固态电容主板或以上，预留不少于2* PCIex16 + 1* PCIex1 + 1* PCI插槽和2*M.2 SSD+WIFI接口，方便后期升级； 3、内存：≥16G DDR4 2666MHZ，原生≥4条内存槽，满足内存扩展需求； 4、硬盘：≥128G固态+1000G（原厂支持SSD固态+SATA双硬盘,配备原厂硬盘数据保护架）； ▲5、显示输出接口：主板含VGA、HDMI、DP输出接口，无需转接头即可具备3屏输出能力，满足多屏多媒体办公教学需求。 6、电源：≥250W节能电源，符合海拔5000米使用标准，适应恶劣供电环境，电源可在90V-265V范围内工作，直流工作电压可承受偏离标称值±6%，供货时提供通过恶劣供电环境证书复印件加盖品牌厂商公章； 7、键鼠：≥5个独立可自定义功能键抗菌防水键盘、USB抗菌光电鼠标； ▲8、主机箱：机箱体积≥15L，前面板具有9mm+5.25寸双光驱位，后面板有串并口专用扩展位，顶置提手、开关键、Reset键及资产管理标签位；整机≥9个USB口，其中前置≥4个USB 3.1 Gen2（红色接口）+1个USB 3.1 Type-C Gen1；机箱防尘设计，具有免工具可插拔清洗的防尘罩，延长部件寿命； 9、独立显卡：DDR5以上显存≥4GB； ▲10、显示器：同品牌≥21.5英寸宽屏液晶显示器,双接口DVI和VGA/背光技术LED≥250流明；显示器具有低蓝光护眼功能，响应文件需提供低蓝光认证证书；带蓝光过滤器，用户可以通过设置调整蓝光照射的比例，以启用“蓝光过滤器”滤除短波蓝光，调整蓝光比列数值至少有：50%、60%、70%、80%四种模式，响应文件提供满足要求的蓝光功能演示截图。 二、配套终端管理软件要求： 1、网络同传：基于Windows操作环境下数据即时压缩克隆，提升网络克隆的速度，减少克隆时间，用户使用更直观，简单； 2、多点可逆还原：采用树状多点还原技术，支持建立不少于254个还原点，每个还原点皆各自独立，可同时支持5个排程策略，“每次启动”“每周”“每月”等。按照设定的时间自动进入预设的还原点，如每周一进入还原点1 ，每周二进入还原点2； 3、UNDI传输方式：可实现在Windows操作系统上进行网络复制（在Windows上拷贝Windows），传输速度：950MB--1.2GB/Min； 4、差异增量拷贝功能、资产时实监控管理功能，控制台界面中可列出客户端的进程信息，主机直接关闭客户端正在进行的可疑应用程序。 5、禁止使用USB：可禁用USB存储设备和光驱设备，禁用USB设备对USB鼠标键盘不会影响 6、共享分区的保护功能：可设置共享分区定时每次，每天，每月，每周，还原，无需手动还原 7、文件目录映射：可把保护分区下的一个目录转移到非保护分区，重启后这个目录将不被还原，可将每次还原的系統的资料夹转移到不还原的磁盘上。 8、故障智能定位功能：可侦测客户端机器的硬盘读写速度及丢包率可以定位客户端机器网络环境异常，硬盘故障，方便用户及时定位故障等 三、可靠性要求：针对南方高温湿热的使用环境，产品具备高低温、湿热环境（工作湿度可承受最高93%）下正常工作能力；产品具备防火阻燃能力（印制板防火V-0级、外壳防火V-0级），产品声功率级≤1.34Bel，产品电磁兼容低于国家标准8Db，供货时提供以上证书复印件并加盖品牌厂商公章； 四、质保：≥3年有限质保（节假日不休），终身400或800呼叫中心热线7*24小时免费技术支持服务,保修服务可以通过机器序列号与原厂服务中心确认，供货时提供品牌厂商售后服务承诺书。 | 台 | 1 |
| U99115 | 五线谱电教板 | 五线谱电磁感应书写式电教板整体尺寸不小于1800mm×1000mm×60mm；内存不少于10种调式、12种节奏、不能少于100种音色、不少于500首乐曲；控制面板不低于PC膜全数字电路控制、轻触式按键；LED及数码显示；双教鞭演示；任意和弦功能；音准：a'=440HZ；音域G～a2，，高音谱表2组、大谱表1组；带USB接口，可播放U盘的mp3格式的曲目；具有录音功能，录音时间不小于15分钟。可外接麦克风、音响；110V-250V稳定工作电压。 | 块 | 1 |
|  | 电钢琴 | 电钢琴。1、键盘为88键三传感器渐进式击弦机结构键盘；2、3级力度感应；3、不少于两个踏板:延音踏板、弱音踏板；4、最大复音数不小于100种，内置不少于16种音色：5、内置乐曲不少于50首（乐曲库），架式；6、乐曲库含广西小学音乐教材用曲；7、有实时录制/回放功能；8、终端接口：USB，可使用USB电缆连接计算机；9、放大器输出功率不小于8W＋8W,耳机（3.5mm立体声MINI插头）×2,10、外部电源（12VDC）；11、附件：踏板、乐谱、谱架、电源适配器、说明书；12、其余应符合QB/T1477-2003《电子钢琴》立式高级品的有关规定。13、配琴凳。 | 台 | 1 |
|  | 钢琴 | 立式钢琴，琴整体结构牢固，表面平整，色泽均匀协调，缝隙均匀。 1.88键标准键盘，双色榔头，实木音板，实木主梁。 2.弦轴45#钢制作，直径在6.75mm-7.25mm。 3.中盘底面距离底面高度不低于570cm，白键面距离地面高度不低于640cm。 4.标准音：以小字一组a音为标准音，a音的频率在440Hz——447Hz范围内。 5.采用十二平均律，全音域均匀谐和、连贯、无杂音，能表现不同的强弱音，层次清楚。 6.琴键的下降负荷在0.39N-0.74N之间，回升负荷在0.1N—0.39N之间。 7.踩下弱音踏瓣、弦槌的有效击弦行程应缩短1/4-1/2。 8.配琴凳。其他应符合GB/T10159-2008《钢琴》规定。 | 台 | 1 |
|  | 音响系统 | DVD、功放、音箱、带USB接口、卡拉OK功能等 | 套 | 1 |
| G32001 | 音乐教学挂图 | 包括音乐家挂图、乐器挂图、乐理、识谱挂图 | 套 | 1 |
|  | 音乐教学用品柜 | 主要技术参数 1、规格：900mm×400mm×1800mm； 2、用料：不小于0.6mm厚优质钢板，经酸洗磷化处理，采用聚酯粉末涂料静电喷涂，内侧涂层厚度不低于0.1mm，颜色灰白，表面涂层不脱落。 3、结构：上下各分六层(可调)；上下搁板各为二块；上下面为对开玻璃门，玻璃厚度4mm。 4、应符合GB710-91《优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带》、符合GB21746-2008《教学仪器设备安全要求总则》要求。 | 套 | 2 |
| U00010 | 电子琴 | 61键 | 台 | 1 |
|  | 节拍器 | 电子式或机械式 | 只 | 1 |
| U30200 | 成套打击乐器 | 响板、木鱼、双响筒、铃鼓、沙锤、碰钟、串铃、三角铁等 | 套 | 2 |
| U00107 | 小锣 | 直径200㎜ | 个 | 1 |
| U00114 | 大锣 | 直径300㎜ | 个 | 1 |
| U00108 | 小堂鼓 | 8寸 | 个 | 1 |
| U00109 | 小钹 | 直径150㎜ | 付 | 1 |
|  | 小军鼓 | 专业中小学军鼓直径13寸 | 面 | 1 |
|  | 大军鼓 | 直径22寸 | 面 | 1 |
| U00024 | 铝（钢）板琴 | 低音、中音、高音 | 套 | 1 |
|  | 木琴 | 木质 ，架式 | 个 | 1 |

四、小学体育器材设施清单：

| 编号 | 名称 | 规格型号功能参数 | 单位 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接力棒 | 长度为28-30厘米 | 根 | 8 |
| 2 | 小栏架(或钻圈架) | 可升降,最低40cm | 付 | 10 |
| 3 | 发令枪 | 单发;总质量:260克 | 支 | 1 |
| 4 | 标志杆(筒) | ABS工程塑料,配红色角旗 | 根 | 8 |
| 5 | 秒表 | 60道 | 块 | 3 |
| 6 | 跳高架 | 立柱高度：1600-2000MM | 付 | 1 |
| 7 | 跳高横竿 | 横杆长度：3000-4000MM | 根 | 2 |
| 8 | 助跳板 | 助跳板长800mm，宽500mm | 块 | 2 |
| 9 | 小沙包 | 重量150克 | 只 | 50 |
| 10 | 垒球 | 10in | 只 | 20 |
| 11 | 实心球 | 直径≥150mm | 只 | 20 |
| 12 | 投掷靶 | 可投掷小皮球、小沙包 | 只 | 2 |
| 13 | 皮尺 | 20m | 卷 | 1 |
| 14 | 大体操垫 | 120×200×10cm | 块 | 6 |
| 15 | 小体操垫 | 60×60×10cm折叠 | 块 | 20 |
| 16 | 低单杠 | 高1500mm | 付 | 2 |
| 17 | 高单杠 | 净高1800mm | 付 | 1 |
| 18 | 肋木 | 室外地埋固定式，单间。 | 间 | 1 |
| 19 | 平梯 | 由上部横梯和下部支架组成 | 架 | 1 |
| 20 | 爬竿或爬绳 | 绳2,竿2 | 付 | 1 |
| 21 | 毽子 | 高130-135mm | 只 | 100 |
| 22 | 短跳绳 | 220-250cm | 根 | 100 |
| 23 | 长跳绳 | 450-500cm | 根 | 50 |
| 24 | 小篮球 | 圆周长645～670mm | 只 | 50 |
|  | 篮球 | 7号球 | 只 | 20 |
| 26 | 篮球架（移动式） | 1立柱150*150*2.5mm；斜拉杆150*150*2.5mm；后拉条2.0mm；臂长：1800mm；高3050mm；优质钢管焊接而成。底座由钢板冲压成型。1800*1000*2mm；4*4角钢钢焊接而成。2、配高级透明钢化玻璃篮球板，规格1800*1050*10mm；铝合金边框橡胶包边，具有稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，应防腐蚀、防晒、防雨、阻燃等特点，篮网采用ф4mm的优质棉线织成，网孔≤60×60mm。3、篮圈：采用直径18mm优质实心圆钢，经弯曲成型焊接而成。直径450mm，橙色。4、紧固件：篮架所有紧固件均采用热镀锌螺丝。5、表面静电喷塑 产品须符合GB/T19851《篮球架》的有关规定。 | 付 | 4 |
| 27 | 小足球 | 3号，圆周长535～560mm | 只 | 50 |
| 28 | 小足球门 | 小学用足球门：3号足球门 | 付 | 1 |
| 29 | 气排球 | 重量110-125g，圆周76-80CM | 只 | 50 |
| 30 | 排球架 | 移动式排球柱 | 付 | 2 |
| 31 | 乒乓球台 | 室外用，台面尺寸2740mm×1525mm | 张 | 4 |
| 32 | 乒乓球拍 | 双胶面直握拍 | 付 | 50 |
| 33 | 乒乓球网架 | 网长约174cm，采用棉织物 | 付 | 2 |
| 34 | 乒乓球 | 直径43.4mm～44.4mm | 只 | 500 |
| 35 | 羽毛球拍 | 框柄一体铝合金羽拍 | 付 | 50 |
| 36 | 羽毛球网架 | 移动式网架 | 付 | 1 |
| 37 | 羽毛球 | 直径43.4mm～44.4mm | 只 | 200 |
| 38 | 录音机 | 带USB接口 | 台 | 1 |
| 39 | 小学体育教学挂图 | 40幅，对开、128g铜版纸 | 套 | 1 |
| 40 | 健康知识挂图 | 20幅，对开、128g铜版纸。 | 套 | 1 |
| 41 | 体重秤 | 指针式，最大称量120千克，最小分度值0.1千克 | 台 | 1 |
| 42 | 肺活量测试仪 | 量程：100～9999ml | 台 | 2 |

- 小学美术教学器材清单：

| 编号 | 名称 | 规格型号功能参数 | 单位 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 多媒体教学系统 | 一、86寸交互平板 一、显示模块及整机性能 1、LED液晶屏体：A规屏，显示尺寸：86英寸，显示比例16:9，物理分辨率：3840×2160。 2、屏体亮度≥400cd/M2,色彩覆盖率不低于NTSC 85%，对比度≥4000：1，最大可视角度≥178度。 3、整机外壳采用金属材质，屏幕采用4mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度不低于莫氏8级，透光率不低于93%，雾度≤8%。 4、整机具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常。 ★5、整机提供隐藏式前置输入接口，接口不少于1路前置HDMI接口及3路前置双通道USB3.0接口（Windows和Android系统均能被识别，无需分区）,且整机前置接口须丝印有中文标识，方便教学操作。 ★6、交互平板整机须具备前置电脑还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。 7、为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备有标识的天线模块，包含2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能。 8、采用红外触摸感应技术，在双系统下均支持10点触控及同时书写，触摸分辨率：≥32768*32768；定位精度：≤±0.1mm；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤3mm。 9、交互平板具备笔槽设计，且正面具备2*15W扬声器。 10、只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网功能需求。 11、所投产品具备智能护眼功能，可自主选择护眼书写、护眼智能光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯。 ★12、交互平板具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；悬浮菜单具有启用应用软件、随时批注、擦除等功能，并可根据教师教学需要自定义；悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源。 13、内置安卓系统，CPU采用四核，主板具备ROM不小于8G, RAM不小于1G, 安卓系统版本不低于6.0。安卓主页面提供不少于4个应用程序，并可根据教学需求随意替换。安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。 14、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示、及故障提示。 15、为方便教师使用，整机后置一路Type-C输入接口和一路双通道USB输入接口（外接展台、U盘等设备在Windows和Android系统下均可使用）。 ★16、为教师操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能。 17、所投产品标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点。 18、交互平板具有防雷击、防静电、抗撞击、防火、防腐蚀、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护。 19、具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电。 20、整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求; 二、内置插拔式模块化电脑，采用Intel通用80pin接口,易拆卸维修。CPU采用Intel第8代酷睿I5处理器（CPU 8400）；内存：4G DDR4；硬盘：128G SSD；具备6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等；标配正版Windows 10 Professional专业版(64Bit）操作系统及正版 Office Pro Plus 2016 专业版办公软件。 三、教学应用软件: （一）主界面与登录 1.具有教学云平台，支持云端备课，教师可直接登陆云平台进行备课及课件下载使用，教师注册即可获得不少于32GB的云盘容量，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便教师使用；。 ★2.提供至少两种登录方式，所有应用模块的入口均在统一界面上，包括教学设计、白板软件、多屏互动、展台软件等并支持自定义添加或删除软件应用。 （二）课前设计 1、软件提供教案设计功能，支持老师按照情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究等教学环节自由创建教案。 2、软件提供人教社等数字教材资源、云端资源、本地资源进行教案制作。针对不同教学环节自动推送与课程精准匹配的资源； 3、云端资源涵盖幼教、普教、职教等学段，总量不少于1000G。试题库不少于50万道。 4、支持教师向移动端（手机、pad等）发布学习任务，学生完成提交后，系统自动统计提交情况、完成率等。 5、提供可视化学情分析，可查看多班级学生的学习态度、学习效果、学习难点，为备课提供参考。 6、提供教案管理功能，支持教案与教师教学日历关联。 （三）教学软件 ★1、提供屏幕左右两侧不少于15个分段式软件快捷键，快捷键可根据教师授课习惯选择左右双侧显示或单侧显示，并可设置显示时长，方便教师授课使用； 2、软件菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确中文标识； 3、文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等文本输入。 4、软件具有水平和垂直的对齐虚线，当移动对象素材时，对齐虚线提示是否对齐。 5、提供音、视频编辑功能。音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏。 6、提供不少于30种常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、对话框、单双箭头、大中括号、加减乘除等，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度。 7、具有页面切换特效，包括缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等多种特殊效果。 8、对象特效设置：可对页面对象设置多种进入、退出时的特殊效果，如百叶窗、淡入、缩放、浮现、飞入、旋转、劈裂、弹跳等效果，支持设置触发源，支持调整特效顺序、特效时间设置、特效预览、特效删除；支持教学软件页面中的图片、文字等任何对象可在页面中可实现路径轨迹设置、播放和重播。 9、思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页链接、课件页面、聚光灯等。 10、学科工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法、美术等常用学科。针对以上学科，学科工具包含视频、文字、图片、动态教具、动态课件等内容。 （1）数学工具：提供数学公式编辑功能，支持常规输入与LaTeX两种输入方式；提供初中和高中成品动态课件，课件可一键插入白板教学页面直接使用；提供立体图形动态展示功能，支持分段展示，并可以精确修改几何数值。 （2）语文学科工具：至少包含汉字、拼音、注音、古诗词、学词语、学拼音、成语词典等内容。提供不少于3000个国标一级汉字，包括汉字的笔顺演示和指定分解笔画演示；支持手写识别拼音，以及笔顺演示和朗读发音；提供单个或多个文字自动注音功能； （3）英语工具：提供单词和音标学习视频；支持英文手写识别和自动换行； （4）物理工具：提供力学、电学、电磁学、光学、电学图例等多种动态可调节素材，如弹簧、游标卡尺、刻度尺、气缸、安培表、伏特表、开关、滑动变阻器、透镜等； （5）化学工具：提供动态可调节实验化学器械和化学器皿，如量筒、启普发生器、铁架台、分液漏斗、天平等；提供化学元素周期表工具和化学符号； （6）生物工具：提供显微镜功能，可模拟装片展示，物镜目镜调整及旋转聚焦等操作。提供氨基酸、核苷酸、染色体、细胞膜等动态操作演示； （7）地理工具：提供地球仪模型，可显示气候、国家、地形等内容；提供太阳系图示，可显示不同视角、地球晨昏线、地月模型；提供天气符号图示； （8）音乐工具：提供电子琴、架子鼓、吉他、排笛、大提琴等多种动态教具。 （9）历史工具：提供中国各朝代的动态简介，包含世系表、疆域图、朝代历史简介等；提供国内外近代政治、经济、文化、军事、历史事件介绍，提供年代检索；以及丝绸之路、新航路开辟、赤壁之战等历史大事件的动态简介等； 11、仿真实验：具备总数不少于450个,涵盖K-12年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节，为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键全屏播放。 12、书写工具：至少提供硬笔、智能笔、激光笔、粉笔、手势笔等不少于10种书写工具。通过智能笔可识别平面图形；通过手势笔可实现书写、擦除、前后翻页，聚光灯，放大镜等功能。 13、工具箱：提供不少于12个教学辅助工具，例如直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等； 14、PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 15、多屏互动功能：支持手机、pad移动端与交互平板连接后，可实现常用功能如影像上传、投屏、播放课件、直播。支持对上传的图片内容再次编辑，可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注；一键打开电脑桌面课件并播放，课件支持播放列表，可快速选择PPT或白板课件进行播放。 16、提供产品微信公众号，内容包含软硬件产品文字、视频教程，产品报修和服务反馈等； ★（四）学科备授课工具 1、提供预置的高质量课件素材，教师可在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览。所有制作的课件均实时保存至云端，教师只需登录即可查看； 2、支持教师根据知识点选择对应的教学内容。教师仅需要按每个教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份课件。每个课时均提供过量的教学内容模块，满足教师的个性化需求； 3、教学模块提供教学设计和课件内容，部分课件提供课件批注，帮助教师更好地选择、运用课件内容； 4、支持将做好的课件打印成纸质版或导出成PDF。支持将做好的课件以链接的形式分享。同时，还支持扫码分享到手机微信以及一键分享到班级QQ群； （五）班务管理 1、具有专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员。通知接收者单独收到该条通知。支持教师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义。通知查看或回执结果自动统计形成直观报表； 2、通知支持教师自主撰写文字，支持图片、拍照、语音、文件、外链等附件。支持以免费短信、免费语音电话的形式提醒未查看或未反馈的家长及时处理； 3、支持教师创建带主题的讨论组，可设置讨论组默认结束时间，结束后自动全员禁言。讨论组创建者7天内可撤回任意成员的消息。支持与班级内任一成员发起一对一聊天或拨打成员电话； 4、支持教师创建相册并上传照片、视频供家长查看。上传的照片、视频支持家长下载； （六）课堂评价系统 1、支持老师对全班或单个学生进行评价，评价结果可撤回。 2、支持管理者查看所有班级学生的评价得分。 3、支持随机抽选学生进行评价。 4、支持桌面显示光荣榜，可显示班级学生的本日、本周的排名情况，可设置隐藏。 5、支持教师通过PC客户端、安卓手机端、苹果手机端登录使用。支持家长通过安卓手机端、苹果手机端端查看学生表现。 四、资质部份： 1.投标人必须在中标后提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、授权书原件、供货证明原件并加盖公章。 2.中标单位在签订合同前必须提供与投标文件技术要求及功能符合的全部样品一套进行整体性能与投标文件核对作为项目合同签订的标准依据，如出现所提供样品不符招标要求或无法提供所有样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及招标文件要求追究法律责任。 二、实物展台 一、硬件参数 ★1. 支持壁挂和台式两种安装方式，为保证产品稳定性，台式安装需与桌面贴合，托板边角采用圆弧倒角设计。 2.为保证托板表面平整性，托板采用单板结构，不接受托板表面折叠设计。 3.拍摄幅面不小于A4。 4. 为保证教学过程中不受环境光和展示内容移动的影响，防止镜头频繁聚焦，图像模糊，产生眩晕感，要求采用不小于500万定焦镜头。 5. 工作电压：5 V，工作电流：小于500mA 6. 图像色彩：24位 7. 输出格式：图片JPG，文档PDF，视频MP4 8. 光源： LED灯补光 9.动态视频帧率：30帧/秒（1080P）。 10.对焦/白平衡：自动 11.整机具有安全锁 12.供电方式：USB供电 二、软件功能 ★1. 支持实物展示，展示可全屏，放大，缩小，支持动态即时旋转，将屏幕锁定进行批注。 2. 支持对比教学，可二分屏和四分屏十六分屏对比，并可在对比屏幕上直接进行批注。 3. 支持展台桌面与电脑桌面的一键切换，支持在电脑桌面进行批注。 4. 软件可加载并播放PPT 5. 展台、白板、PPT、对比教学一键切换 6. 展台、白板、PPT、对比教学为同一套画笔工具 7. 支持放大镜、幕布、聚焦等工具，幕布可实现四个方向的幕布 8. 软件具有一键录制视频功能 （三）微课软件： 1.具有便捷工具条，可控制录制的视频，音频，拍摄区域的选择； 2.在任何显示比例选项下都可以进行录制； 3.在屏幕录制的情况下可以一键选择录制的开始，暂停和结束，且该三个按键均可设置为键盘快捷键；屏幕录制显示录制时长，方便老师对视频长短进行把握；可自定义屏幕录制储存路径； 4.录制或导入的素材可以进行时间轴编辑，同时提供文本，旋转，晕影，模糊，裁剪等五大视频特效； 5.提供“系统声音”，“麦克风声音”和“立体声混音”三种声音选择模式； 6.可设置录制的帧率、码率、录制内容的保存路径； ★7.可将录制的视频实时上传到《教育视频资源应用平台》，可设置《教育视频资源应用平台》的服务器IP地址、端口、用户名及密码；方便用户保存、使用和管理录制的内容。 三、组合推拉黑板 1、结构：双层结构，由大框及四块1015 mm×1215mm的书写板组成。内层两端各装一块固定书写板与一体机前端平行，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻印有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保一体机安全。 2、基本尺寸：≥4000mm×1280mm，保证与一体机外形尺寸配套。 3、书写板面：环保教学专用彩色涂层钢板，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，达到（国家标准）GB/T6739-1996标准，光泽度≤10GU，达到（国家标准）GB/T1743-79（89）标准，板面可吸附磁针、磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，坚固耐用、哑光，投影可视效果佳，有效地保护了师生的视力健康。 4、内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 5、背板：采用优质彩涂钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,此技术为专利产品，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用 6、板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水1:1配置，使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整。 7、边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色；外框（滑道）设计为发明专利，一次成型设计，规格≥57㎜×100㎜，横（立）框采用双层加强结构，厚度≥15mm；两侧加配专用同色钢制侧封；内框规格20㎜×37㎜；铝合金壁厚≥1.0㎜ 8、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格100×57mm×57㎜，壁厚≥3.5㎜，采用双壁成腔流线型设计，不小于R30mm的圆角，正面刻印黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 9、黑板滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。数目≥8个,上下均匀安装。 10、限位档：黑板边框内部两侧安装同色限位档，保证活动黑板开启时不会碰撞立框，避免夹手。 11、安装：配装自制带凹槽钢制安装件，厚度为3.5mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 12、包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息。 18、配套环保耗材：耗材如下： ①、水擦式教学墨水3瓶，红色1瓶、蓝色2瓶 。 保材料，无毒，不挥发，没有刺激性气味；使用后，不产生粉末。教学墨水色彩鲜艳、书写流畅、字迹清晰。可用清水或专用清洁材料快速擦除。墨水瓶瓶体上拓印有所投标环保教学板品牌名称的商标标识。 墨水容量每瓶250ml。 ②、书写笔3支，红笔1支、蓝笔2支。 笔尖由高强度耐磨材料制作，书写时，墨水出水均匀，笔尖不易干燥。 书写笔可多次添加墨水，并可重复使用，单支书写笔使用寿命≥1年。 ③、水擦板擦≥1套。 具备良好的吸水性能。符合老师来回擦除习惯，擦除字迹快捷高效。 ④、板擦盒≥1个 板擦盒集盛水、吸水、排污一体化设计。 ⑤、配液瓶≥1个 用于配制环保教学板字迹擦除液 ⑥、分配剂≥1盒 用于此分解剂擦拭教学板上字迹的，粉状，溶于水后使用。 | 台 | 1 |
|  | 计算机 | 一、硬件配置： 1、CPU：英特尔酷睿六核处理器或以上，缓存≥9M； 2、主板：英特尔商用B360全固态电容主板或以上，预留不少于2* PCIex16 + 1* PCIex1 + 1* PCI插槽和2*M.2 SSD+WIFI接口，方便后期升级； 3、内存：≥16G DDR4 2666MHZ，原生≥4条内存槽，满足内存扩展需求； 4、硬盘：≥128G固态+1000G（原厂支持SSD固态+SATA双硬盘,配备原厂硬盘数据保护架）； ▲5、显示输出接口：主板含VGA、HDMI、DP输出接口，无需转接头即可具备3屏输出能力，满足多屏多媒体办公教学需求。 6、电源：≥250W节能电源，符合海拔5000米使用标准，适应恶劣供电环境，电源可在90V-265V范围内工作，直流工作电压可承受偏离标称值±6%，供货时提供通过恶劣供电环境证书复印件加盖品牌厂商公章； 7、键鼠：≥5个独立可自定义功能键抗菌防水键盘、USB抗菌光电鼠标； ▲8、主机箱：机箱体积≥15L，前面板具有9mm+5.25寸双光驱位，后面板有串并口专用扩展位，顶置提手、开关键、Reset键及资产管理标签位；整机≥9个USB口，其中前置≥4个USB 3.1 Gen2（红色接口）+1个USB 3.1 Type-C Gen1；机箱防尘设计，具有免工具可插拔清洗的防尘罩，延长部件寿命； 9、独立显卡：DDR5以上显存≥4GB； ▲10、显示器：同品牌≥21.5英寸宽屏液晶显示器,双接口DVI和VGA/背光技术LED≥250流明；显示器具有低蓝光护眼功能，响应文件需提供低蓝光认证证书；带蓝光过滤器，用户可以通过设置调整蓝光照射的比例，以启用“蓝光过滤器”滤除短波蓝光，调整蓝光比列数值至少有：50%、60%、70%、80%四种模式，响应文件提供满足要求的蓝光功能演示截图。 二、配套终端管理软件要求： 1、网络同传：基于Windows操作环境下数据即时压缩克隆，提升网络克隆的速度，减少克隆时间，用户使用更直观，简单； 2、多点可逆还原：采用树状多点还原技术，支持建立不少于254个还原点，每个还原点皆各自独立，可同时支持5个排程策略，“每次启动”“每周”“每月”等。按照设定的时间自动进入预设的还原点，如每周一进入还原点1 ，每周二进入还原点2； 3、UNDI传输方式：可实现在Windows操作系统上进行网络复制（在Windows上拷贝Windows），传输速度：950MB--1.2GB/Min； 4、差异增量拷贝功能、资产时实监控管理功能，控制台界面中可列出客户端的进程信息，主机直接关闭客户端正在进行的可疑应用程序。 5、禁止使用USB：可禁用USB存储设备和光驱设备，禁用USB设备对USB鼠标键盘不会影响 6、共享分区的保护功能：可设置共享分区定时每次，每天，每月，每周，还原，无需手动还原 7、文件目录映射：可把保护分区下的一个目录转移到非保护分区，重启后这个目录将不被还原，可将每次还原的系統的资料夹转移到不还原的磁盘上。 8、故障智能定位功能：可侦测客户端机器的硬盘读写速度及丢包率可以定位客户端机器网络环境异常，硬盘故障，方便用户及时定位故障等 三、可靠性要求：针对南方高温湿热的使用环境，产品具备高低温、湿热环境（工作湿度可承受最高93%）下正常工作能力；产品具备防火阻燃能力（印制板防火V-0级、外壳防火V-0级），产品声功率级≤1.34Bel，产品电磁兼容低于国家标准8Db，供货时提供以上证书复印件并加盖品牌厂商公章； 四、质保：≥3年有限质保（节假日不休），终身400或800呼叫中心热线7*24小时免费技术支持服务,保修服务可以通过机器序列号与原厂服务中心确认，供货时提供品牌厂商售后服务承诺书。 | 台 | 1 |
| W20102 | 衬布 | 900mm×1500mm,平绒和棉布 | 块 | 16 |
| W20103 | 遮光窗帘 | 2000mm×1800mm | 块 | 4 |
| W20105 | 写生凳 | 折叠凳 | 个 | 50 |
| W20106 | 写生灯 | 升降高度600mm-2400mm | 只 | 4 |
| W20108 | 美术教学用品柜 | 主要技术参数 1、规格：900mm×400mm×1800mm； 2、用料：不小于0.6mm厚优质钢板，经酸洗磷化处理，采用聚酯粉末涂料静电喷涂，内侧涂层厚度不低于0.1mm，颜色灰白，表面涂层不脱落。 3、结构：上下各分六层(可调)；上下搁板各为二块；上下面为对开玻璃门，玻璃厚度4mm。 4、应符合GB710-91《优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带》、符合GB21746-2008《教学仪器设备安全要求总则》要求。 | 个 | 2 |
| W40102 | 磁性白黑板 | 2000mm×1200mm | 块 | 1 |
| G33001 | 小学美术教学挂图 | 幅数28幅，纸张规格不低于128g铜版纸 | 套 | 1 |
| W20203 | 写生画板 | 45×32cm | 块 | 50 |
| W20201 | 写生画箱 | 460mm×360mm×125mm | 只 | 1 |
| W20211 | 写生教具（1） | 石膏像类 | 套 | 1 |
| W20215 | 写生教具（2） | 圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件 | 套 | 1 |
| W20202 | 画架 | 松木梯形画架 | 个 | 1 |
| W20203 | 画板 | 2#图板 | 块 | 1 |
| J88404 | 绘图仪器 | 绘图用教学，5件装 | 套 | 1 |
| W46011 | 大圆规 | 木质尺寸390mm | 把 | 1 |
| J88404 | 丁字尺 | 有机玻璃1000mm | 只 | 1 |
| W46001 | 三角板 | 330mm、有机玻璃 | 付 | 1 |
| W20212 | 版画工具 | 1.配置：⑴胶辊3件：大号滚筒≥150mm、手柄≥130mm，中号滚筒≥100mm、手柄≥130mm，小号滚筒≥75mm、手柄≥130mm，支架金属镀铬； ⑵磨托1件：磨托头直径≥45mm、磨托手柄≥95mm； ⑶笔刀1件：合金手柄≥100mm； ⑷笔刀刀头3件：锰钢刀头≥35mm； ⑸木刻刀5件：木手柄≥100mm、刀头碳钢材质， ⑹石刻刀1件：精钢材质，长度≥140mm； ⑺油石1件：双面，外观尺寸不小于150*50*25mm； ⑻马莲1件：塑料材质，直径：100mm±2mm； (9)底纹笔 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀，长≥180mm，毛长≥30mm，宽≥30mm； (10)电烙铁1件：外热式30W，长度≥200mm,外接电源线长度≥900mm； (11)素描铅笔2支； (12)油画刀5把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度≥160mm。 (13)版画油墨2瓶：不小于50ml. (14)印床：木质，漆面处理，长宽高：100*65*50mm 2.中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动， | 套 | 1 |
| W20213 | 绘画工具 | 小学美术教具，供小学美术教学使用。技术要求：1.小学用绘画工具主要包括以下工具：（1）水粉笔1-12#各1支；（2）水彩笔1-12#各1支；（3）大白云毛笔1支；（4）小狼毫1支；（5）勾线笔1支；（6）斗笔1支；（7）扁笔1支（8）调色盒1个（不小于24格，白色，采用聚丙烯材质制成，表面光滑，结实耐用）。（9）调色盘1个（方盘并带17小格，白色，采用聚丙烯材质制成，表面光滑，结实耐用）。 | 套 | 1 |
| W20501 | 泥工工具 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：1．配置：⑴拍板1件：木质，长×宽×高≥180mm×70mm×20mm； ⑵泥塑刀6件：黄杨木材质，长度≥180mm；⑶环型刀3件：木柄双头环型刀长度≥200mm；⑷刮刀2件：环型刀头、三角刀头各1件，长度≥130mm；⑸型板1件：黄杨木型板≥110mm×50mm；⑹切割线1件：木手柄≥70mm，钢丝线长度≥400mm；⑺小转台1件：PVC塑料材质，双面、中间带轴承，直径≥110mm，高度≥30mm；⑻喷壶1件；⑼海绵1块；⑽刮板1件；⑾碾辊1根，长≥320mm，直径≥28mm；⑿打孔器1根，打孔直径为12mm。⒀平铲针一支：木柄双头，一尖一平，长度≥170mm。★2．中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 | 套 | 1 |
| W20214 | 制作工具 | 1、油画刀 5 把：长 210mm、205mm、180mm、185mm、170mm；2、什锦锉 5把：长 160mm；3、美工刀 1 把：长 160mm；4、钩刀 1 把：长 160mm；5、电烙铁 1 把：长 220mm；6、木刻刀 5 把：长 130mm；7、打孔器 1 件：长125mm 单孔孔径 0.6cm；8、剪刀 2 把：长 140mm、125mm；9、多用锯 1把：长 230mm 宽 100mm；10、尖嘴钳 1 把：长 165mm；11、板刷 1 把：145mm×20mm；12、锥子 1 件：长 120mm；13、多功能小锤 1 把：长 160mm；14、油石 1 件：70mm×50mm×20mm；15、凿子 1 件：塑料手柄，长 185mm，宽 16mm；16、篆刻刀 1 把：长 140mm；17、鸭嘴锤 1 把：长 250mm；18、包装盒 1 件：中空吹塑定位包装。 | 套 | 1 |
|  | 影像资料 | 光盘 |  | 1 |
|  | 数码照相机 | ≥800万像素 | 台 | 1 |

- 小学卫生室设施设备清单：

| 编号 | 名称 | 规格型号功能参数 | 单位 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊察床 | 1、规格：1800mm×600mm×800mm； 2、床垫：采用40mm厚优质高弹海绵，面料为优质西皮； 3、床板：12mm厚优质夹板。 4、床架用料：床脚40mm×40mm、拉横25mm×25mm无缝钢管，钢管厚度1.0mm，可拆装结构。 5、台架工艺要求：经酸洗磷化处理，静电喷涂，无虚焊、无焊渣，焊点光滑、美观，结构稳固，颜色灰白，漆面不脱落。 | 张 | 1 |
| 2 | 身高坐高计 | 测量身高范围120cm—200cm，坐高范围40-120cm，分度值0.1cm，误差±0.2cm，机械式，铸铁座，电镀支架。 | 台 | 1 |
| 3 | 杠杠式体重秤 | 120kg | 台 | 1 |
| 4 | 紫外线灯 | 紫外线消毒灯，双管，灯管功率≥30W 无臭氧石英材料，灯管消毒寿命不小于6000小时，带智能感应设置，1、当消毒开启后，如人在房间内，灯不会亮，2、在消毒过程中，如人和动物不慎闯入，灯将马上报警并熄灭，3、移动可折叠带定时装置。4、延时开关：灯开启后人离开后正常亮启，5、254mm辐照强度（1m距离）≥120uw/cm2。定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。 | 台 | 1 |
| 5 | 急救箱 | 铝合金箱，规格不小于：35cm*19*21cm，双层。内置包括：电筒*1（LED灯，1号电池两节），口腔表*1、压舌板*12（木质*10、不锈钢*2）、药棉*2包、绑带*2圈、风油精*1、清凉油*1、紫药水(50ml)*1、红药水(50ml)*1、过氧化氢溶液(50ml)*1、胶布(12mm*910mm)*1、剪刀（160mm）*1、棉签球*2包、创口贴*20个、医用镊子*2、体温计*1、医用听诊器*1、酒精(50ml)*1、碘酒(50ml)*1、止血带（扣压式.扣3cm×4.2cm.乳胶带36cm×2.4cm）。 | 个 | 1 |
| 6 | 污物桶 | φ300mm ，高340mm不锈钢.踩踏式.手提内胆。 | 个 | 1 |
| 7 | 敷料缸 | 8cm，304#不锈钢，带盖。 | 个 | 2 |
| 8 | 方盘 | 310mm×240mm，304#不锈钢。 | 个 | 2 |
| 9 | 高压消毒锅 | 26cm 压力消毒锅，1、盖上装有工作压力为0.14MPa的安全阀和能承受蒸汽压力为0.165MPa的放汽阀，使用安全，性能可靠。 2、盖上装有刻度压力表外圈红字表示温度内圈黑字表示压力，显示明确。 3、盖上安全阀的起闭压力为 0.14-0.165MPa，能自行排汽并关闭，使器内的压力和温度保持在规定范围，当器内汽压在0.165MPa时，器内最高温度能达到128度（摄氏）。 | 个 | 1 |
| 10 | 医用镊子 | 不锈钢制规格为140mm。符合GB 4747.1— 1989 《医用镊通用技术条件》的有关规定。 | 套 | 2 |
| 11 | 血压计 | 电子数字型。自动冲气和排气，测量范围：0－280mmHg,肪搏：40－200次/分，2节5号干电池。 | 个 | 1 |
| 12 | 听诊器 | 1． 本产品为普通医用听诊器。 2． 听诊器传音应清晰。 3． 耳环弹片应用弹簧钢制成。 4． 耳环的弹力应适宜，弹性良好。 5、听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700％ 量 6． 应符合国标GB11237-89《听诊器》有关规定。 | 支 | 2 |
| 13 | 视力表灯箱 | 1、规格为30cm×13cm×99cm， 箱体采用高强度铝合金型材整体成型，刚性好，重量轻，不易变型。 箱体内外采用静电喷涂，美观耐用。 2、视力表的面框采用高强度铝合金型材，四个连接角采用优质钢板连接， 表面采用ABS塑料。 3、视表板选用有机玻璃板，不易褪色。 4、光照度（lx）:200—700 5、功率消耗（W）：2×30 6、电压在150～260V时能正常工作。 | 个 | 1 |
| 14 | 课桌椅测量尺 | 三折，宽度不小于1.5cm，厚度不小于0.3cm，选用优质原木木材，刻度清晰，小巧易携带，测量范围0～100cm，精度1mm。 | 根 | 1 |
| 15 | 体温计 | 医用电子体温计（测量腋温）。 | 只 | 60 |
| 16 | 红外线体温测试仪 | 非接触式额温枪 | 支 | 60 |
| 17 | 压舌板 | 木质，规格约150mm×18mm×1.6mm，经灭菌消毒，一次性使用。 | 只 | 10 |
| 18 | 诊察桌 | 1、规格：1200mm×600mm×750mm； 2、用料：面板厚18mm，其余板厚15mm，采用环保型中密度板，灰白色三聚氰胺板贴面，优质PVC封边； 3、结构：双抽； 4、五金配件：采用优质五金配件。符合YY/T 0288-1996《质量体系医疗器械GBT19002-ISO9002应用》的专用要求。 | 张 | 1 |
| 19 | 诊察凳 | 1、规格：高度65cm； 2、凳面：优质西皮面，能360度回转； 3、电镀钢制五星脚架，圆形脚蹋； 4、符合YY/T0288-1996《质量体系医疗器械GBT19002-ESO9002应用》的专用要求。 | 个 | 2 |
| 20 | 注射器 | 一次性5ml。自毁式。符合GB 15810-2001《注射器》的有关规定 | 只 | 20 |
| 21 | 止血带 | 医用，乳胶.扣压式.扣3cm×4.2cm.乳胶带36cm×2.4cm,进行临时捆扎止血的急救物品。符合YY/T 0288-1996《质量体系医疗器械GBT19002-ISO9002应用》的专用要求。 | 条 | 5 |
| 22 | 药品柜 | 主要技术参数 1、规格：900mm×400mm×1800mm； 2、用料：不小于0.6mm厚优质钢板，经酸洗磷化处理，采用聚酯粉末涂料静电喷涂，内侧涂层厚度不低于0.1mm，颜色灰白，表面涂层不脱落。 3、结构：上下各分六层(可调)；上下搁板各为二块；上下面为对开玻璃门，玻璃厚度4mm。 4、应符合GB710-91《优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带》、符合GB21746-2008《教学仪器设备安全要求总则》要求。 | 个 | 2 |

- 小学科学实验室(54座六边形）2间清单：

| 编号 | 名称 | 规格型号功能参数 | 单位 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格尺寸：2400*700*850mm 2、一、台面：采用板厚为25mm实验室专用台面高能环保实芯理化板（或不低于此档次的），整个台面一体化设计，后挡水和侧挡水板均采用防腐蚀的工程塑料板，抗腐蚀抗菌，耐磨防火、防静电、耐热、耐烟酌抗污。 二、实验室专用台面技术标准 实验台台面：25mm厚高能实芯理化板台面，台面板一体成型厚度为25mm，为了响应国家节能减排环保政策，台面芯材不采用牛皮纸压制，而采用热固树脂与70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力平衡无醛生物胶一体高温高压而成。要求台面板正反两面、水槽内壁以及四边均为墨绿色，台面除站人一边以外的三边设有滴水槽，站人一边做成引流皇冠角，可以暂时积存台面流下的试剂溶液，确保实验人员安全。台面板的各项功能必须达到如下要求： 1、通过《室内空气第9部分：来自建筑产品和家具的挥发性有机化合物的测定排放试验室法（ISO 16000-9-2006）》检测,总挥发性有机物TVOC和苯的释放量小于2μg/㎡•h； 2、通过国家建筑材料工业装饰装修建筑材料质量监督检验测试中心，关于钾、镭、钍等放射性物质的检测（按照国家标准GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检测）； 3、通过国家化学建筑材料测试中心化学试剂检测(参照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（4.41表面耐污染性能测试--方法2中室温24h测试条件）进行检验)，包括硫酸（98%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、乙酸（99%）、磷酸（85%）等50项化学试剂检测（需提供2020年以后最新测试报告； 4、甲醛释放量限量值按照国家强制性标准GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》检测（检测方法为气候箱法），检测结果达到E1检测标准（为保证产品质量，台面安装完毕结束抽检，如达不到国家E1检测标准，不予验收）； 5、通过欧盟环评认证标志证书(ROHS)和EC-Certificate of Conformity认证；6、通过国家权威机构SGS检测机构出具的至少170项以上试剂的SVHC测试报告。 备注;1、投标厂家需有板材供应商出具的授权证明,为确保该材料不是唯一性产品，要求同一板材品牌只能授权一家公司（要求：手写无效，以打印文本为有效授权）；2、投标厂家需有板材供应商出具的产品检测报告复印件（要求：为确保产品质量，各项检测报告内页需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖板材厂家公章）；3、投标厂家需提供板材厂家样品（样品尺寸400*310*25mm，样品上面开孔,开孔内壁及小样品四边与理化板表面颜色一致。）。 3、台身结构：“铝木框架结构”，铝合金立柱采用Ф50mm圆管(允许偏离±0.15mm)，方管为28×30mm(允许偏离±0.15mm)，壁厚1.0mm(允许偏离±0.15mm),所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用；台身主体背板及吊板采用16mm厚优质E1级环保三聚氰胺贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 4、脚垫：采用进口ABS耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命 | 张 | 2 |
| 2 | 学生实验台(6人台) | 1、规格尺寸：对角1200*1200*780mm（六边形） 2、台面采用≥12.7m厚度的牌耐腐蚀实芯耐蚀理化板，参照边缘加厚至25.4mm，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火、还具有稳定的抗菌性能，机械打磨,造型美观。 3、台身结构：“铝木框架结构”，铝合金立柱采用Ф50mm圆管(允许偏离±0.15mm)，方管为28×30mm(允许偏离±0.15mm)，壁厚1.0mm(允许偏离±0.15mm),所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用；以有限的空间做最大的使用面积为基点，预留学生凳挂靠口，实验桌整体设计科学合理且美观。背板侧板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺板，其截面由PVC封边带用封边机高温热熔胶封边. 4、脚垫：采用钢塑模具可调脚垫，可有效防潮。 | 张 | 18 |
| 3 | 洗眼器 | 单口 | 个 | 2 |
| 4 | 教师椅 | 靠背及下座采用高密度泡棉，阻燃、舒适、回弹性好，面料为优质西皮.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。骨架钢管电镀，不锈钢气动升降五轮旋转椅。 | 张 | 2 |
| 5 | 学生坐凳 | 1、钢制四足腿升降可调。立地的脚用优质加厚承重钢管制作，厚度不小于1.5mm。凳脚合围在立管外侧，安装有防滑橡胶垫，有效保护地面及防止滑到。立管采用国标优质钢材，外径Ø50mm，立管上部有钢板与凳面结合。 2、凳面采用全新 ABS 工程塑料，直径为 300mm（±20mm），凳面底部设有加强钢板及钢制铁托盘。凳体立管、凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理。 稳定性好，结实、耐用。 | 张 | 108 |
| 6 | 教师电源 | 交流电压输出：220V，分四组控制学生电源，学生自动漏电保护装置，具有漏电及过载保护功能。 | 套 | 2 |
| 7 | 学生低压分电源 | 交流220V到桌，具有短路及过载保护，带保护罩。电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。 | 套 | 36 |
| 8 | 洗涤台 | 1、规格：尺寸为 1200×600×730mm。 2、台面：台面采用≥12.7m厚度的牌耐腐蚀实芯耐蚀理化板，参照边缘加厚至25.4mm，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火、还具有稳定的抗菌性能，机械打磨,造型美观。 3、台身：铝木结构，铝合金立柱采用Ф50mm圆管，方管为28×30mm，壁厚1.0mm,所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。背板及吊板采用优质16mm厚的三聚氰胺贴面板，周边采用1.0厚PVC封边条封边，封边紧密不渗水。 4、结构：一体化设计，演示台应设有键盘活动抽屉，贮存柜等。 5、脚垫：采用专用ABS工程注塑调节脚垫，防水防腐，防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 个 | 4 |
| 9 | 水槽 | 实验室专用PP水槽。 | 个 | 8 |
| 10 | 三联水嘴 | 实验室专用三联水嘴，一高两低、瓷芯快开节水龙头，每套水嘴装有给水软管。铜制表面烤漆处理制作，NS 压：2kg/cm。 | 套 | 8 |
| 11 | 电气布线 | 铜芯线 | 套 | 2 |
| 12 | 给排水布置 | 给水管采用优质PP-Rφ20~32mm，排水φ50~75mm，排水用优质UPVC国际管。教师台设给水阀。 | 套 | 2 |
| 13 | 设备安装调试及辅助材料等费用 | 不含地面开槽回填 | 室 | 2 |

八、小学科学实验准备室1间清单：

| 编号 | 名称 | 规格型号功能参数 | 单位 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科学准备台 | 1、尺寸：2400*1200*850mm 2、台面采用≥12.7m厚度的牌耐腐蚀实芯耐蚀理化板，参照边缘加厚至25.4mm，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火、还具有稳定的抗菌性能，机械打磨,造型美观。 3、台身：铝木结构，铝合金立柱采用Ф50mm圆管，方管为28×30mm，壁厚1.0mm,所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。背板及吊板采用优质16mm厚的三聚氰胺双贴面刨花板，周边采用1.0厚PVC封边条封边，封边紧密不渗水。 4、结构：准备台长边方向每侧设置4个抽屉，每侧两组柜子（对开门）。 5、脚垫：采用专用ABS工程注塑调节脚垫，防水防腐，防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 张 | 1 |
| 2 | 水池柜 | 台面尺寸：1200mm×600mm×780mm 台面材料：采用12.7mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板,边缘镶边加厚至24mm，台前磨边成半圆孤。造型美观，经久耐用、牢固可靠。 柜体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，通过ABS专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金立柱采用Ф50mm圆管(允许偏离±0.15mm)，方管为28×30mm(允许偏离±0.15mm)，壁厚1.0mm(允许偏离±0.15mm),所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。整体采用标准固件组装，拼装方便，经久耐用，外形美观。 柜体衬板：三聚氰胺双双贴面刨花板，厚度≥16mm，灰白色。 水槽水嘴：铜质喷塑三联式高位水嘴，水槽采用高密度黑色PPR一体化水槽。 柜脚： 4脚立地，采用直径10mm的不锈钢螺杆与ABS一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 | 个 | 1 |
| 2 | 仪器柜 | 主要技术参数 1、规格：900mm×400mm×1800mm； 2、用料：不小于0.6mm厚优质钢板，经酸洗磷化处理，采用聚酯粉末涂料静电喷涂，内侧涂层厚度不低于0.1mm，颜色灰白，表面涂层不脱落。 3、结构：上下各分六层(可调)；上下搁板各为二块；上下面为对开玻璃门，玻璃厚度4mm。 4、应符合GB710-91《优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带》、符合GB21746-2008《教学仪器设备安全要求总则》要求。 | 个 | 20 |
| 6 | 药品柜 | 主要技术参数 1、规格：900mm×400mm×1800mm； 2、用料：不小于0.6mm厚优质钢板，经酸洗磷化处理，采用聚酯粉末涂料静电喷涂，内侧涂层厚度不低于0.1mm，颜色灰白，表面涂层不脱落。 3、结构：上下各分六层(可调)；上下搁板各为二块；上下面为对开玻璃门，玻璃厚度4mm。 4、应符合GB710-91《优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带》、符合GB21746-2008《教学仪器设备安全要求总则》要求。 | 个 | 4 |
| 7 | 电源插座 | 设有阻燃型交流220V多功能带防护六孔插座。 | 个 | 2 |
| 8 | 电气布线 | 采用PVC阻燃线管埋地，穿线到学生台及教师台，分支线沿台侧板暗槽引至侧电源插座，PVC直径为Φ20mm。 | 套 | 1 |
| 9 | 给排水布置 | 给水管采用优质PP-Rφ20~32mm，排水φ50~75mm，排水用优质UPVC国际管。教师台设给水阀。 | 套 | 1 |
| 10 | 准备室设备安装 | 不含地面开槽回填 | 间 | 1 |

一、新城初中物理教学仪器清单：

| 编号 | 名称 | 规格型号功能参数 | 单位 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00001 | 多媒体教学系统 | 一、86寸交互平板 一、显示模块及整机性能 1、LED液晶屏体：A规屏，显示尺寸：86英寸，显示比例16:9，物理分辨率：3840×2160。 2、屏体亮度≥400cd/M2,色彩覆盖率不低于NTSC 85%，对比度≥4000：1，最大可视角度≥178度。 3、整机外壳采用金属材质，屏幕采用4mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度不低于莫氏8级，透光率不低于93%，雾度≤8%。 4、整机具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常。 ★5、整机提供隐藏式前置输入接口，接口不少于1路前置HDMI接口及3路前置双通道USB3.0接口（Windows和Android系统均能被识别，无需分区）,且整机前置接口须丝印有中文标识，方便教学操作。 ★6、交互平板整机须具备前置电脑还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。 7、为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备有标识的天线模块，包含2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能。 8、采用红外触摸感应技术，在双系统下均支持10点触控及同时书写，触摸分辨率：≥32768*32768；定位精度：≤±0.1mm；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤3mm。 9、交互平板具备笔槽设计，且正面具备2*15W扬声器。 10、只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网功能需求。 11、所投产品具备智能护眼功能，可自主选择护眼书写、护眼智能光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯。 ★12、交互平板具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；悬浮菜单具有启用应用软件、随时批注、擦除等功能，并可根据教师教学需要自定义；悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源。 13、内置安卓系统，CPU采用四核，主板具备ROM不小于8G, RAM不小于1G, 安卓系统版本不低于6.0。安卓主页面提供不少于4个应用程序，并可根据教学需求随意替换。安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。 14、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示、及故障提示。 15、为方便教师使用，整机后置一路Type-C输入接口和一路双通道USB输入接口（外接展台、U盘等设备在Windows和Android系统下均可使用）。 ★16、为教师操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能。 17、所投产品标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点。 18、交互平板具有防雷击、防静电、抗撞击、防火、防腐蚀、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护。 19、具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电。 20、整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求; 二、内置插拔式模块化电脑，采用Intel通用80pin接口,易拆卸维修。CPU采用Intel第8代酷睿I5处理器（CPU 8400）；内存：4G DDR4；硬盘：128G SSD；具备6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等；标配正版Windows 10 Professional专业版(64Bit）操作系统及正版 Office Pro Plus 2016 专业版办公软件。 三、教学应用软件: （一）主界面与登录 1.具有教学云平台，支持云端备课，教师可直接登陆云平台进行备课及课件下载使用，教师注册即可获得不少于32GB的云盘容量，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便教师使用；。 ★2.提供至少两种登录方式，所有应用模块的入口均在统一界面上，包括教学设计、白板软件、多屏互动、展台软件等并支持自定义添加或删除软件应用。 （二）课前设计 1、软件提供教案设计功能，支持老师按照情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究等教学环节自由创建教案。 2、软件提供人教社等数字教材资源、云端资源、本地资源进行教案制作。针对不同教学环节自动推送与课程精准匹配的资源； 3、云端资源涵盖幼教、普教、职教等学段，总量不少于1000G。试题库不少于50万道。 4、支持教师向移动端（手机、pad等）发布学习任务，学生完成提交后，系统自动统计提交情况、完成率等。 5、提供可视化学情分析，可查看多班级学生的学习态度、学习效果、学习难点，为备课提供参考。 6、提供教案管理功能，支持教案与教师教学日历关联。 （三）教学软件 ★1、提供屏幕左右两侧不少于15个分段式软件快捷键，快捷键可根据教师授课习惯选择左右双侧显示或单侧显示，并可设置显示时长，方便教师授课使用； 2、软件菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确中文标识； 3、文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等文本输入。 4、软件具有水平和垂直的对齐虚线，当移动对象素材时，对齐虚线提示是否对齐。 5、提供音、视频编辑功能。音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏。 6、提供不少于30种常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、对话框、单双箭头、大中括号、加减乘除等，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度。 7、具有页面切换特效，包括缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等多种特殊效果。 8、对象特效设置：可对页面对象设置多种进入、退出时的特殊效果，如百叶窗、淡入、缩放、浮现、飞入、旋转、劈裂、弹跳等效果，支持设置触发源，支持调整特效顺序、特效时间设置、特效预览、特效删除；支持教学软件页面中的图片、文字等任何对象可在页面中可实现路径轨迹设置、播放和重播。 9、思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页链接、课件页面、聚光灯等。 10、学科工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法、美术等常用学科。针对以上学科，学科工具包含视频、文字、图片、动态教具、动态课件等内容。 （1）数学工具：提供数学公式编辑功能，支持常规输入与LaTeX两种输入方式；提供初中和高中成品动态课件，课件可一键插入白板教学页面直接使用；提供立体图形动态展示功能，支持分段展示，并可以精确修改几何数值。 （2）语文学科工具：至少包含汉字、拼音、注音、古诗词、学词语、学拼音、成语词典等内容。提供不少于3000个国标一级汉字，包括汉字的笔顺演示和指定分解笔画演示；支持手写识别拼音，以及笔顺演示和朗读发音；提供单个或多个文字自动注音功能； （3）英语工具：提供单词和音标学习视频；支持英文手写识别和自动换行； （4）物理工具：提供力学、电学、电磁学、光学、电学图例等多种动态可调节素材，如弹簧、游标卡尺、刻度尺、气缸、安培表、伏特表、开关、滑动变阻器、透镜等； （5）化学工具：提供动态可调节实验化学器械和化学器皿，如量筒、启普发生器、铁架台、分液漏斗、天平等；提供化学元素周期表工具和化学符号； （6）生物工具：提供显微镜功能，可模拟装片展示，物镜目镜调整及旋转聚焦等操作。提供氨基酸、核苷酸、染色体、细胞膜等动态操作演示； （7）地理工具：提供地球仪模型，可显示气候、国家、地形等内容；提供太阳系图示，可显示不同视角、地球晨昏线、地月模型；提供天气符号图示； （8）音乐工具：提供电子琴、架子鼓、吉他、排笛、大提琴等多种动态教具。 （9）历史工具：提供中国各朝代的动态简介，包含世系表、疆域图、朝代历史简介等；提供国内外近代政治、经济、文化、军事、历史事件介绍，提供年代检索；以及丝绸之路、新航路开辟、赤壁之战等历史大事件的动态简介等； 11、仿真实验：具备总数不少于450个,涵盖K-12年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节，为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键全屏播放。 12、书写工具：至少提供硬笔、智能笔、激光笔、粉笔、手势笔等不少于10种书写工具。通过智能笔可识别平面图形；通过手势笔可实现书写、擦除、前后翻页，聚光灯，放大镜等功能。 13、工具箱：提供不少于12个教学辅助工具，例如直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等； 14、PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 15、多屏互动功能：支持手机、pad移动端与交互平板连接后，可实现常用功能如影像上传、投屏、播放课件、直播。支持对上传的图片内容再次编辑，可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注；一键打开电脑桌面课件并播放，课件支持播放列表，可快速选择PPT或白板课件进行播放。 16、提供产品微信公众号，内容包含软硬件产品文字、视频教程，产品报修和服务反馈等； ★（四）学科备授课工具 1、提供预置的高质量课件素材，教师可在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览。所有制作的课件均实时保存至云端，教师只需登录即可查看； 2、支持教师根据知识点选择对应的教学内容。教师仅需要按每个教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份课件。每个课时均提供过量的教学内容模块，满足教师的个性化需求； 3、教学模块提供教学设计和课件内容，部分课件提供课件批注，帮助教师更好地选择、运用课件内容； 4、支持将做好的课件打印成纸质版或导出成PDF。支持将做好的课件以链接的形式分享。同时，还支持扫码分享到手机微信以及一键分享到班级QQ群； （五）班务管理 1、具有专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员。通知接收者单独收到该条通知。支持教师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义。通知查看或回执结果自动统计形成直观报表； 2、通知支持教师自主撰写文字，支持图片、拍照、语音、文件、外链等附件。支持以免费短信、免费语音电话的形式提醒未查看或未反馈的家长及时处理； 3、支持教师创建带主题的讨论组，可设置讨论组默认结束时间，结束后自动全员禁言。讨论组创建者7天内可撤回任意成员的消息。支持与班级内任一成员发起一对一聊天或拨打成员电话； 4、支持教师创建相册并上传照片、视频供家长查看。上传的照片、视频支持家长下载； （六）课堂评价系统 1、支持老师对全班或单个学生进行评价，评价结果可撤回。 2、支持管理者查看所有班级学生的评价得分。 3、支持随机抽选学生进行评价。 4、支持桌面显示光荣榜，可显示班级学生的本日、本周的排名情况，可设置隐藏。 5、支持教师通过PC客户端、安卓手机端、苹果手机端登录使用。支持家长通过安卓手机端、苹果手机端端查看学生表现。 四、资质部份： 1.投标人必须在中标后提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、授权书原件、供货证明原件并加盖公章。 2.中标单位在签订合同前必须提供与投标文件技术要求及功能符合的全部样品一套进行整体性能与投标文件核对作为项目合同签订的标准依据，如出现所提供样品不符招标要求或无法提供所有样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及招标文件要求追究法律责任。 二、实物展台 一、硬件参数 ★1. 支持壁挂和台式两种安装方式，为保证产品稳定性，台式安装需与桌面贴合，托板边角采用圆弧倒角设计。 2.为保证托板表面平整性，托板采用单板结构，不接受托板表面折叠设计。 3.拍摄幅面不小于A4。 4. 为保证教学过程中不受环境光和展示内容移动的影响，防止镜头频繁聚焦，图像模糊，产生眩晕感，要求采用不小于500万定焦镜头。 5. 工作电压：5 V，工作电流：小于500mA 6. 图像色彩：24位 7. 输出格式：图片JPG，文档PDF，视频MP4 8. 光源： LED灯补光 9.动态视频帧率：30帧/秒（1080P）。 10.对焦/白平衡：自动 11.整机具有安全锁 12.供电方式：USB供电 二、软件功能 ★1. 支持实物展示，展示可全屏，放大，缩小，支持动态即时旋转，将屏幕锁定进行批注。 2. 支持对比教学，可二分屏和四分屏十六分屏对比，并可在对比屏幕上直接进行批注。 3. 支持展台桌面与电脑桌面的一键切换，支持在电脑桌面进行批注。 4. 软件可加载并播放PPT 5. 展台、白板、PPT、对比教学一键切换 6. 展台、白板、PPT、对比教学为同一套画笔工具 7. 支持放大镜、幕布、聚焦等工具，幕布可实现四个方向的幕布 8. 软件具有一键录制视频功能 （三）微课软件： 1.具有便捷工具条，可控制录制的视频，音频，拍摄区域的选择； 2.在任何显示比例选项下都可以进行录制； 3.在屏幕录制的情况下可以一键选择录制的开始，暂停和结束，且该三个按键均可设置为键盘快捷键；屏幕录制显示录制时长，方便老师对视频长短进行把握；可自定义屏幕录制储存路径； 4.录制或导入的素材可以进行时间轴编辑，同时提供文本，旋转，晕影，模糊，裁剪等五大视频特效； 5.提供“系统声音”，“麦克风声音”和“立体声混音”三种声音选择模式； 6.可设置录制的帧率、码率、录制内容的保存路径； ★7.可将录制的视频实时上传到《教育视频资源应用平台》，可设置《教育视频资源应用平台》的服务器IP地址、端口、用户名及密码；方便用户保存、使用和管理录制的内容。 三、组合推拉黑板 1、结构：双层结构，由大框及四块1015 mm×1215mm的书写板组成。内层两端各装一块固定书写板与一体机前端平行，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻印有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保一体机安全。 2、基本尺寸：≥4000mm×1280mm，保证与一体机外形尺寸配套。 3、书写板面：环保教学专用彩色涂层钢板，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，达到（国家标准）GB/T6739-1996标准，光泽度≤10GU，达到（国家标准）GB/T1743-79（89）标准，板面可吸附磁针、磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，坚固耐用、哑光，投影可视效果佳，有效地保护了师生的视力健康。 4、内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 5、背板：采用优质彩涂钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,此技术为专利产品，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用 6、板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水1:1配置，使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整。 7、边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色；外框（滑道）设计为发明专利，一次成型设计，规格≥57㎜×100㎜，横（立）框采用双层加强结构，厚度≥15mm；两侧加配专用同色钢制侧封；内框规格20㎜×37㎜；铝合金壁厚≥1.0㎜ 8、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格100×57mm×57㎜，壁厚≥3.5㎜，采用双壁成腔流线型设计，不小于R30mm的圆角，正面刻印黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 9、黑板滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。数目≥8个,上下均匀安装。 10、限位档：黑板边框内部两侧安装同色限位档，保证活动黑板开启时不会碰撞立框，避免夹手。 11、安装：配装自制带凹槽钢制安装件，厚度为3.5mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 12、包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息。 18、配套环保耗材：耗材如下： ①、水擦式教学墨水3瓶，红色1瓶、蓝色2瓶 。 保材料，无毒，不挥发，没有刺激性气味；使用后，不产生粉末。教学墨水色彩鲜艳、书写流畅、字迹清晰。可用清水或专用清洁材料快速擦除。墨水瓶瓶体上拓印有所投标环保教学板品牌名称的商标标识。 墨水容量每瓶250ml。 ②、书写笔3支，红笔1支、蓝笔2支。 笔尖由高强度耐磨材料制作，书写时，墨水出水均匀，笔尖不易干燥。 书写笔可多次添加墨水，并可重复使用，单支书写笔使用寿命≥1年。 ③、水擦板擦≥1套。 具备良好的吸水性能。符合老师来回擦除习惯，擦除字迹快捷高效。 ④、板擦盒≥1个 板擦盒集盛水、吸水、排污一体化设计。 ⑤、配液瓶≥1个 用于配制环保教学板字迹擦除液 ⑥、分配剂≥1盒 用于此分解剂擦拭教学板上字迹的，粉状，溶于水后使用。 | 台 | 2 |
| 01001 | 计算机 | 一、硬件配置： 1、CPU：英特尔酷睿六核处理器或以上，缓存≥9M； 2、主板：英特尔商用B360全固态电容主板或以上，预留不少于2* PCIex16 + 1* PCIex1 + 1* PCI插槽和2*M.2 SSD+WIFI接口，方便后期升级； 3、内存：≥16G DDR4 2666MHZ，原生≥4条内存槽，满足内存扩展需求； 4、硬盘：≥128G固态+1000G（原厂支持SSD固态+SATA双硬盘,配备原厂硬盘数据保护架）； ▲5、显示输出接口：主板含VGA、HDMI、DP输出接口，无需转接头即可具备3屏输出能力，满足多屏多媒体办公教学需求。 6、电源：≥250W节能电源，符合海拔5000米使用标准，适应恶劣供电环境，电源可在90V-265V范围内工作，直流工作电压可承受偏离标称值±6%，供货时提供通过恶劣供电环境证书复印件加盖品牌厂商公章； 7、键鼠：≥5个独立可自定义功能键抗菌防水键盘、USB抗菌光电鼠标； ▲8、主机箱：机箱体积≥15L，前面板具有9mm+5.25寸双光驱位，后面板有串并口专用扩展位，顶置提手、开关键、Reset键及资产管理标签位；整机≥9个USB口，其中前置≥4个USB 3.1 Gen2（红色接口）+1个USB 3.1 Type-C Gen1；机箱防尘设计，具有免工具可插拔清洗的防尘罩，延长部件寿命； 9、独立显卡：DDR5以上显存≥4GB； ▲10、显示器：同品牌≥21.5英寸宽屏液晶显示器,双接口DVI和VGA/背光技术LED≥250流明；显示器具有低蓝光护眼功能，响应文件需提供低蓝光认证证书；带蓝光过滤器，用户可以通过设置调整蓝光照射的比例，以启用“蓝光过滤器”滤除短波蓝光，调整蓝光比列数值至少有：50%、60%、70%、80%四种模式，响应文件提供满足要求的蓝光功能演示截图。 二、配套终端管理软件要求： 1、网络同传：基于Windows操作环境下数据即时压缩克隆，提升网络克隆的速度，减少克隆时间，用户使用更直观，简单； 2、多点可逆还原：采用树状多点还原技术，支持建立不少于254个还原点，每个还原点皆各自独立，可同时支持5个排程策略，“每次启动”“每周”“每月”等。按照设定的时间自动进入预设的还原点，如每周一进入还原点1 ，每周二进入还原点2； 3、UNDI传输方式：可实现在Windows操作系统上进行网络复制（在Windows上拷贝Windows），传输速度：950MB--1.2GB/Min； 4、差异增量拷贝功能、资产时实监控管理功能，控制台界面中可列出客户端的进程信息，主机直接关闭客户端正在进行的可疑应用程序。 5、禁止使用USB：可禁用USB存储设备和光驱设备，禁用USB设备对USB鼠标键盘不会影响 6、共享分区的保护功能：可设置共享分区定时每次，每天，每月，每周，还原，无需手动还原 7、文件目录映射：可把保护分区下的一个目录转移到非保护分区，重启后这个目录将不被还原，可将每次还原的系統的资料夹转移到不还原的磁盘上。 8、故障智能定位功能：可侦测客户端机器的硬盘读写速度及丢包率可以定位客户端机器网络环境异常，硬盘故障，方便用户及时定位故障等 三、可靠性要求：针对南方高温湿热的使用环境，产品具备高低温、湿热环境（工作湿度可承受最高93%）下正常工作能力；产品具备防火阻燃能力（印制板防火V-0级、外壳防火V-0级），产品声功率级≤1.34Bel，产品电磁兼容低于国家标准8Db，供货时提供以上证书复印件并加盖品牌厂商公章； 四、质保：≥3年有限质保（节假日不休），终身400或800呼叫中心热线7*24小时免费技术支持服务,保修服务可以通过机器序列号与原厂服务中心确认，供货时提供品牌厂商售后服务承诺书。 | 台 | 2 |
| 01002 | 计算机数据采集处理系统 | 体积小巧精致，▲四路HMDI高清通道、▲四路USB通道，▲八通道可同时采集。▲单通道最高采样速率200ksps,USB供电、数据传输采用标准usb2.0通信协议。无需外接电源，预留5V电源接口,数字通道采样精度达1微秒；人体工学外观，实用、耐用,传感器通道采用HDMI接口以及USB接口，采集分辨率12-bits，CPU主频30MHz以上，所有端口具备短路保护，支持热插拔，即插即用，与传感器任意组合，不区分模拟数字通道，SMT技术生产， 预留扩展空间，可直接接PDA或笔记本电脑进行室外拓展性探究实验。四通道无线蓝牙功能，采集器可以同时接收四路传感器蓝牙数据。 提供省级或省级以上权威部门出具的检测报告复印件加盖公章 | 套 | 2 |
| 01011 | 计算器 | 函数型 | 个 | 12 |
| 02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 2 |
| 02014 | 抽气筒 | 手持式，气筒外径Φ32mm，长260mm，气筒外管用铝合金、工程塑料或其他同等强度的材质制成，极限抽气压力:6.7×103Pa(50mmHg)，产品应附有气管、气针。 | 个 | 2 |
| 02015 | 打气筒 | 1、产品由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成。 2、整体尺寸：不小于Φ28mm*535mm*112mm 3、气筒内径22.5mm±0.2mm，长约460mm，铝材制成。 4、踏脚选用金属制成。 5、活塞杆Φ17mm，与活塞固定牢靠，活塞与气筒配合密合。 活塞 6、气针夹选配有两种功能，可在自行车、摩托车等使用。 7、其余应符合SB/T10205《打气筒》的技术要求。采用优质钢材、防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。 | 个 | 2 |
| 02016 | 抽气盘 | 直径不小于180mm，附罩 | 套 | 2 |
| 02020 | 仪器车 | 优质不锈钢材质投标人具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告彩色扫描件（检测报告必须带二维防伪码），原件备查 | 辆 | 4 |
| 02022 | 水准器 | 1． 产品由水准泡及其主体组成。 2． 主体由变形小的木材制成，木材经脱脂、干燥处理，工作面应平滑，不得有结疤、开裂和窝孔，其平面度应小于0.1mm。 3． 工作面长不小于150mm，工作面不漆，其它面涂漆。 4． 水准泡为普通式管状水准泡。 5． 水准泡应安装牢固，应清洁透明，刻线清晰均匀，气泡移动平稳，无跳动和停滞现象。 6． 水准器分度值的误差应小于10％，即实测平均角值与公称角值之差不应超过公称角值的10％。 7． 水准泡应符合国标GB1146-74《水准泡》的规定 | 个 | 4 |
| 02023 | 充磁器 | 1、该仪器由盒体、空芯线圈、整流电路、选择开关及按钮开关等组成。2、盒体尺寸为162mm×86mm×92mm，盒体上方分布21个圆形小孔，直径4±0.2mm，盒体中部有一通孔，尺寸为43mm×25±0.5mm，属塑料制品。3、工作电压为交流220V±10%，额定电流3A。插头电源线长不短于80cm。4、产品各触摸部位均应无毛刺和尖锐棱角。5、产品中的各个部件应无明显缺陷和变形。6、本产品各尺寸公差均为自由公差。7、将仪器接入220V\50Hz电源,本仪器应能对普通磁性物体进行充磁和退磁。 8、采用优质钢材、防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。投标人具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告彩色扫描件（检测报告必须带二维防伪码），原件备查 | 台 | 2 |
| 02051 | 放大镜 | 手持式,有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 个 | 56 |
| 02103 | 注射器 | 100mL | 个 | 4 |
| 02115 | 透明盛液筒 | φ100mm×300mm | 个 | 2 |
| 02116 | 透明水槽(圆形或方形) | φ270mm×高140mm， 或300mm×300mm×高150mm | 个 | 4 |
| 02125 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 56 |
| 03001 | 物理支架 | 1、产品为组合式，有A型底座（大、小）3根、立杆3根、连接头4个、万能夹1个、烧瓶夹1个、铁环1个、木底板2块、滴定夹1个、圆盘1个、漏斗架板1块组成。 2、A型底座为铁铸而成，质量不小于1.5kg，边长分别不小于140mm和180mm,厚度不小于18mm和15mm,宽度不小于30mm和25mm. 3、立杆为金属制品，规格长度分别为700。、500、215±5mm,Φ12±0.5mm.其中长度215一端有塑棒连接，塑棒规格长110mm,直径与立杆相似，应装有两个接线柱。 4、连接头由固定螺钉及挂钩组成，外接Φ不小于21mm,内径12.5±0.2mm. 5、万能夹金属制作，与立杆组装后，可360°角度夹住物体。 6、烧杯夹有效长度不小于160mm,夹品有效尺寸不小于40mm. 7、铁环应用金属制作，材料Φ6±0.3mm,有效直径不小于90mm. 8、木底板规格不小于400×65×14±2mm,中间孔用塑料套定位，塑套内孔Φ12±0.3mm,螺钉固定。 9、滴定夹用金属制作，有效尺寸不小于230mm(外接圆)，宽度80±2mm,中间用固定螺钉固定。 10、圆盘用塑料制作，Φ200±3mm,一个用于平台实验。 | 套 | 4 |
| 03002 | 方座支架 | 产品由底座、立杆及附件组成。 方座支架的底座尺寸不小于210×135mm，由铸铁制成，质量不小于1.5kg。 立杆直径不小于φ10mm；立杆长610mm，直径不小于10mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直。 附件由大、小铁圈各一只，平行夹一只，铸铁十字夹二只，试管夹一只构成。 整套产品应有足够的平稳度，底座耐碱。采用钢材，防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。 产品应符合JY167-84《方座支架》的要求。 | 套 | 56 |
| 03003 | 多功能实验支架 | 1、产品为组合式，有A型底座（大、小）2个、立杆3根、连接头4个、万能夹1个、烧瓶夹1个、铁环1个、木底板2块、滴定夹1个、圆盘1个、试管架盘1块，漏斗架板1块组成。 | 套 | 4 |
| 03004 | 升降台 | 升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg | 台 | 4 |
| 03006 | 三脚架 | 1． 由铁环和3只脚组成。 2． 铁环内径：74mm 外径：90mm 3． 三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 脚高：150mm 4． 三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固。投标人具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告彩色扫描件（检测报告必须带二维防伪码），原件备查 | 个 | 56 |
| 03007 | 泥三角 | 由3截素烧瓷管组成。由3根铁线串接，呈三角形,边长不小于10cm。 | 个 | 60 |
| 03013 | 旋转架 | ㈠适用范围、规格： 1. 用于初中物理教学磁铁性质和静电的实验。两种电荷的相互作用实验时支撑，搁置T054条形磁铁，玻璃棒、胶棒等用。 2. 可拆式，成对配置。 ㈡技术要求： 1. 仪器由底座、支杆、旋转体构成。 2. 底座支杆用塑料制成，表面平整、光滑、无毛刺、无变形。 3. 底座直径Φ≥70mm，底坐高22mm。 4. 支杆用塑料制成，Φ10mm，高度54mm； 5.旋转体由塑料制成，呈长方形，下口长约：40mm，宽约25mm，带针高度80mm。上端嵌有放条形磁铁和玻棒，胶棒的凹槽。 | 套 | 4 |
| 04001 | 学生电源 | 直流1.5V～9V,1.5A， 每1.5V一档 | 台 | 56 |
| 04004 | 教学电源 | 交流 V2～12V,5A，每2V一档 ； 直流 1.5V～12V,2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档；40A、8s自动关断 | 台 | 2 |
| 04007 | 蓄电池 | 6V，15Ah，封闭免维护式 | 台 | 4 |
| 04008 | 调压变压器 | 2kVA | 台 | 2 |
| 04009 | 充电器 | 供蓄电池充电 | 台 | 2 |
| 04010 | 电池盒 | 可串并联 | 个 | 200 |
| 04011 | 感应圈 | 电子开关式 | 台 | 2 |
| 10001 | 演示直尺 | 1000mm | 只 | 2 |
| 10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 56 |
| 10004 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 56 |
| 10005 | 钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 4 |
| 10009 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 2 |
| 10010 | 游标卡尺 | 125mm，0.05mm或0.02mm | 把 | 2 |
| 10011 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 25mm，0.01mm | 只 | 2 |
| 11001 | 物理天平 | 500g | 台 | 2 |
| 11002 | 学生天平 | 200g，0.02g | 台 | 4 |
| 11004 | 托盘天平 | 200g， 0.2g | 台 | 56 |
| 11005 | 托盘天平 | 500g， 0.5g | 台 | 2 |
| 11010 | 电子天平 | 100g，0.001g | 台 | 2 |
| 11021 | 金属钩码 | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×2 | 套 | 56 |
| 12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 56 |
| 12010 | 节拍器 | 电子式或机械式 | 个 | 2 |
| 12011 | 沙漏 | 计时仪器，塑料或木制底座，透明玻璃体，内装细砂：尺寸：不小于（14.5*8*8cm）计时:30分钟 | 个 | 2 |
| 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 60 |
| 13003 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 2 |
| 13004 | 演示温度计 | 1． 量程：10～100℃，分度值1℃。 2． 产品由红色玻璃温度计表芯和铝合金刻度板及其塑料衬板组成。 3． 温度计的感温泡应有透明保护套。 4． 玻璃温度计表芯毛细管内红色液柱应无间断现象，红色液柱经放大后，其视宽度不小于3mm。 5． 刻度板用厚度不小于1mm的铝合金板制造，长度不小于400mm，宽度不小于100mm，周边有加强筋，中部有放置表芯的凹槽。刻度板表面涂白色涂料，并印有两排黑色刻度线及温度数值。 6． 示值允差±1℃ | 只 | 4 |
| 13010 | 体温计 | 水银，35℃～42℃ | 支 | 4 |
| 13020 | 寒暑表 | 指针式。测量温度范围：－30～50℃，精度：±1℃。尺寸：Φ125×17（mm）。 | 只 | 2 |
| 14003 | 条形盒测力计 | 2.5N投标人具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告彩色扫描件（检测报告必须带二维防伪码），原件备查 | 个 | 4 |
| 14004 | 条形盒测力计 | 1N，分度值0.02N投标人具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告彩色扫描件（检测报告必须带二维防伪码），原件备查 | 个 | 56 |
| 14005 | 圆筒测力计 | 5N | 个 | 4 |
| 14006 | 圆筒测力计 | 1N，分度值0.02N | 个 | 4 |
| 14011 | 演示测力计 | 0N～2N | 个 | 4 |
| 15001 | 演示电表 | 直流电压、电流，检流；2.5级 | 只 | 6 |
| 15002 | 数字演示电表 | 直流电压、电流，检流；四位半 | 只 | 6 |
| 15006 | 电能表 | 单相 | 只 | 2 |
| 15007 | 绝缘电阻表 | 500V | 只 | 2 |
| 15008 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 78 |
| 15009 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V | 只 | 78 |
| 15010 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 56 |
| 15011 | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级 | 只 | 2 |
| 15012 | 投影电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 6 |
| 15013 | 投影电压表 | 2.5级，3V，15V | 只 | 6 |
| 15014 | 投影检流计 | ±300μA | 只 | 2 |
| 15020 | 教学示波器 | 2MHz | 台 | 2 |
| 16001 | 密度计 | 密度＞1 | 支 | 4 |
| 16002 | 密度计 | 密度＜1 | 支 | 4 |
| 16004 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 2 |
| 16008 | 空盒气压计 | 多膜盒 | 台 | 2 |
| 21001 | 圆柱体组 | 铜，铁，铝 | 套 | 56 |
| 21002 | 立方体组 | 铜，铁，铝， 木材，不小于60cm3 | 套 | 56 |
| 21003 | 运动和力实验器 | 长、短斜面，小车，小球2个，硬盒，毛巾，布 | 套 | 56 |
| 21004 | 惯性演示器 | 1、产品供中学物理演示物体的惯性。 2、产品由钢球、钢片、立柱、弹片、底座、橡胶脚组成。 3、外形尺寸：135mm*84mm*121mm。 | 套 | 2 |
| 21005 | 摩擦计 | 1、产品为组合式，由摩擦板1块、摩擦块1个组成。 2、摩擦板用木材制作，规格不小于600×80×20mm，表面平整。 3、摩擦块用木材制作，规格不小于120×60×40mm，表面平整，一端面有一个挂钩。正面有直径约35×20mm三个孔，侧面同样有直径约35×20mm三个孔。木材采用优质环保木料，表面环保油漆涂层精制而成。 | 套 | 56 |
| 21007 | 阿基米德原理实验器 | 1．由测力计、塑料吊桶、塑料圆柱体、溢液杯组成。 2．演示测力计左侧量程为：0-2N，最小分度值为0.1N、最大分度值为0.5N。右侧刻度线和左侧刻度线一致，并有游标指针两只。 3． 塑料桶和塑料圆柱体的总质量为140g，在桶、柱臂上均有三条容积、体积等分线，线宽1mm。塑料圆柱的体积为100ml,有等分刻度线，质量≥120g，直径不小于φ35mm；塑料吊桶透明,外直径不小于φ40mm，容积为100ml 4． 溢水杯溢液管下口高度不应低于70mm。 5． 产品应符合JY175-84《阿基米德定律演示器》的要求。投标人具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告彩色扫描件（检测报告必须带二维防伪码），原件备查 | 套 | 56 |
| 21009 | 液体压强与深度关系实验器 | 1、产品由小槽1只、大筒1只、小筒、小筒座、小压强计、附件等组成。2、水槽1只，用工程塑料注射而成，规格不小于200×105×32mm。3、大筒1只，用透明塑料注射而成，。规格不小于Φ100×150mm。4、小筒、小筒座各1个，小筒用玻璃制成，3孔排列均匀，孔内径尺寸偏差不大于0.2mm，与筒座配合松紧适宜，摆放平稳。规格Φ90×20mm，±0.5mm。5、小压强计1套，由底板1块、U形管、乳胶管1根、支架1个、风筒1个。6、附件由小孔橡胶塞3个、橡皮筋1根、线1根、乳胶膜2张。 | 个 | 56 |
| 21010 | 连通器 | 1． 本产品由玻璃连通器和底座两部分组成。 2． 外形尺寸不小于：210×120×210mm。 3． 玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃。 4． 玻璃件壁厚约1.0mm。 5． 玻璃件细管外径为12mm，粗管外径为30mm。 6． 玻璃件必须经过退火处理，消除应力。 7． 底座要平稳，表面光滑无痕。 8． 产品应符合QB/T 2561《实验室玻璃仪器》,产品应符合JY232-87《连通器》的要求。 | 个 | 2 |
| 21011 | 帕斯卡球 | 1、产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成。 2、圆管选用金属无缝钢管，有效尺寸不小于直径28×180mm,端应有连接，空白球的螺纹，另一端有拧盖螺纹、螺纹连接部分应牢靠、表面防锈处理。 3、空心球用不锈钢制作，直径不小于80mm.圆球上装有10个不同方向的喷嘴，喷嘴连接牢固、密封。圆球与圆管连接方便。无漏水现象。 4、活塞选用耐油优质橡胶制作、规格尺寸与圆管内径密封配合，活塞安装在活塞杆上。活塞另一端安装木手柄。 5、组装后的帕斯卡球应抽动自如，密封性良好。木材采用优质环保木料，表面环保油漆涂层精制而成。采用优质钢材，防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。 | 个 | 2 |
| 21012 | 浮力原理演示器 | 1、大水槽1个，用透明材料制成，表面0～300刻度，规格不小于Φ105×200（mm）,中间隔板将大水槽分隔一个小水槽。 2、排气管2个，分别安装在水槽底部和侧面。 3、浮体1个，规格不小于Φ49×50（mm）附配重物5个。 4、附浮胶管1根。 | 套 | 2 |
| 21013 | 物体浮沉条件演示器 | 1. 产品由下列器材组成： (1).水槽1套； (2).立方体(大小不同)5个； (3).塑料球(大小相同)5个； (4).玻璃瓶1只； (5).浮标1支； (6).橡皮泥1块； (7).鹅卵石1块； (8).木块1块； (9).泡沫1块 2. 水槽外形尺寸：190mmX100mmX100mm。 3. 立方体质量50g，体积各不相同。 4. 塑料球直径约30mm，体积相等，质量不相同。 5. 全部塑料件表面光洁，无明显变形，金属件无毛刺，无锈班。 | 套 | 2 |
| 21014 | 潜水艇浮沉演示器 | 1． 产品由透明球体、配重块、吸排气筒等组成。 2． 透明球体直径≥100mm, 体积≥170 mm，球体质量≥130g。 3． 吸排气筒容量：0～50ml。 4． 透明塑胶管长度≥50cm. 5． 各处配合无漏气现象。 6． 教学演示效果明显。 | 套 | 2 |
| 21015 | 液体内部压强实验器 | J2113型 | 套 | 56 |
| 21016 | 微小压强计 | J2114型 | 台 | 56 |
| 21017 | 液体对器壁压强演示器 | 1． 产品由透明的圆管和圆缸组成。圆缸侧壁上，在不同深度固定有三个喷嘴。还有一个带螺纹的侧管，附件有螺塞、鼓膜塞、圆底板各2件；橡胶膜10片。 2． 规格尺寸： 圆管内径φ25mm；管长210mm；壁厚不大于2.5mm； 圆缸内径φ80mm；缸深200mm；壁厚不大于2.5mm。 3． 圆管、圆缸外形匀称，光洁透明，无龟裂破损，外壁标有指示深度的红色刻度线，分度为0.5cm，线的长度和宽度应均匀一致。 4． 圆缸上的侧管和喷嘴在缸壁的凸出长度为6mm，喷嘴孔径为2mm。 5． 产品应符合JY229-87《液体对器壁压强演示器》的要求。 | 台 | 2 |
| 21019 | 马德堡半球 | 1． 产品由两个附有拉手的铸铁或橡胶半球或圆盘组成。 | 套 | 2 |
| 21021 | 压力和压强演示器 | 1、产品由小槽1只、大筒1只、小筒、小筒座、小压强计、附件等组成。2、水槽1只，用工程塑料注射而成，规格不小于200×105×32mm。3、大筒1只，用透明塑料注射而成，。规格不小于Φ100×150mm。4、小筒、小筒座各1个，小筒用玻璃制成，3孔排列均匀，孔内径尺寸偏差不大于0.2mm，与筒座配合松紧适宜，摆放平稳。规格Φ90×20mm，±0.5mm。5、小压强计1套，由底板1块、U形管、乳胶管1根、支架1个、风筒1个。6、附件由小孔橡胶塞3个、橡皮筋1根、线1根、乳胶膜2张 | 盒 | 2 |
| 21022 | 流体流速与压强关系演示器 | 产品由示教板1套、U形管2支、滴管1支、小漏斗1个、乳胶管50cm、线夹2支、弹簧夹2个、快、慢流速管1支组成。2、示教板由底座及面板组成：（1）底座为金属制品，有效尺寸不小于440×110×20mm为黑色喷漆。（2）面板为金属制品，白色喷漆，一侧印有红色刻度线。（3）底座与面板用M4螺钉连接固定，固定牢靠、摆放平稳。3、U形管为比例制作，有效直径6.3×4.7±0.2mm,外形尺寸约76×160mm.4、滴管为玻璃制作，附乳胶头。5、小漏斗为塑料制作，漏斗嘴与乳胶管配合无漏气现象。6、快、慢流速管为玻璃制品，有效长度不小于410mm,两端Φ9±0.5mm,中间Φ43±1mm,同向有3个通孔嘴。7、组装后的仪器应实验效果明显，可视性强。产品可参考JY229-87《液体对器壁压强演示器》的有关规定。 | 套 | 2 |
| 21030 | 杠杆 | 1． 用木材制作，表面平整、挺直、均匀、无毛刺。木材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经脱脂干燥处理，含水率≤18％。漆面光亮。 2． 产品由杠杆尺、轴、调平装置和四只挂钩组成。杠杆尺为500×25×8mm，中心有φ4mm的铜轴套。 3． 杠杆尺正面以轴心为零点向两端刻印厘米单位刻度线，刻线清晰，每5cm印一长线并标注数字。杆身有效长度为480mm。 4． 杠杆尺两端装有镀锌调平螺母，尺端包头加固。杠杆应平衡。 5． 产品应符合JY172-84《杠杆》的要求。 | 套 | 56 |
| 21031 | 演示滑轮组 | 1． 单滑轮，三并滑轮，三串滑轮,可卡各2个。滑轮直径：7厘米 2、尺寸不小于：24.4 x 9.2 x 7.2 cm 3． 三并滑轮为直边半封闭式，三串滑轮和单滑轮为单边悬臂式，滑轮的上下挂钩方向互成90°或可转动。 4． 允许负荷：2千克（19.6牛顿）。 5． 轮盘用塑料制成。框架用碳钢冷轧板制成。中轴由钢丝制成，框架表面作防锈处理。 6． 轮盘应转动灵活，轮盘沿轴向串动距离不大于1mm。 7． 滑轮悬挂后，其框架侧边均应铅直，误差不大于1.5mm。 8． 各轮盘平面与框架的平行度公差不大于1mm。 9． 一对单滑轮，当负荷500克时，机械效率应不低于90％。每对三并、三串的滑轮，当负荷1000克时，机械效率应不低于60％。 10． 产品应符合JY134-82《演示滑轮组》的要求。 | 组 | 2 |
| 21032 | 滑轮组 | 由单滑轮2个、二并滑轮2个组成。滑轮外形Φ39.5×6mm，滑轮用优质工程塑料制作，轮轴、框架用金属制作，表面电镀处理、框架直边封闭式。上下挂钩方向互成90°，框架外形97×14×10mm。 | 组 | 56 |
| 21033 | 滚摆 | 1、产品主要由底座1个，滚摆1个，滚摆轴1根，支撑杆2根，吊线1根，摆梁1根组成。 2、滚摆整体用金属制作，表面防锈处理。 3、底座用厚度为1mm的铁材冷冲压制成型，规格不小于255×90×12mm,成型后的底座应摆放平稳，无毛刺。 4、滚摆用生铁铸成，直径不小于115×15mm,质量不小于500g，表面喷漆。中心孔与滚摆轴紧密配合。无松动，滚摆轴电镀防锈处理。 5、支撑杆用直径不小于7.5mm钢材制作，长度不小于320mm,一端为M5螺纹，另一端为直径5mm孔，表面电镀防锈处理。 6、吊线选用优质尼龙线，应有足够的强度使滚白上下滚动。 7、摆梁用直径不小于7.5mm钢材制作成︼型状，两顶端直径与支撑杆配合，拆装方便，长度与底座两孔基本相似。表面电镀防锈处理。 8、组装后的滚摆应摆放平稳，滚摆转动后无倾斜现象。 | 个 | 4 |
| 21034 | 离心轨道 | 1、由钢球和两根钢丝构成的环形轨道组成（有捕球网）。 2、钢球直径22MM，球体应圆滑，表面光滑无麻点，钢球镀铬无锈蚀和剥落。 3、轨道钢丝直径4MM，轨距20MM±1MM，环内径110MM±2MM。轨道底座尺寸：190MM×60MM×10MM，斜坡夹角约40度，轨道长坡长约350MM，短坡长约200MM。轨道成形规则圆滑，焊接牢固。表面烤化应光洁，无脱漆、漏漆现象。当球体在轨道上运动时不得有阻滞，跳动或出轨。 | 套 | 2 |
| 21037 | 飞机升力原理演示器 | 1、产品由风机、飞机模型、透明罩、滑杆、滑杆压板、底座等组成。 2、风机：（1）风机工作电压：AC220V±22V 50HZ；（2）风机导风管口横截面为长方形，风力应稳定、均匀。（3）风机的风量大小应可调节，调节旋钮应转动灵活。（4）风机上的开关及调节旋钮应可靠耐用、松紧适度、手感舒适。（5）风机工作时不得产生大于60dB的噪音和剧烈震动。 3、飞机模型：（1）飞机模型应采用质轻的材料制作，应造型逼真。整件表面光洁，无飞边毛刺。（2）机翼应成型为前端圆钝、后端尖锐，上弯下平，上下不对称。机翼尺寸不小于110×80×20mm。（3）透明罩应采用透明性好的材料制作，表面光洁无划痕。长度不小于185mm，高度不小于85mm。（4）滑杆高度应不小于120mm，要求杆身挺直、光滑，飞机模型在滑杆上应能上下活动自如。（5）滑杆压板应与滑杆配合可靠，取放方便。仪器工作时，飞机模型在上升至滑杆顶部时不得脱出。（6）底座应放置平稳，周边光滑。尺寸不小于520×150×30mm。（7）调整好仪器后，接通电源，闭合电源开关，通过透明罩观察，飞机模型应能缓缓升起，通过调节风量旋钮，应可控制飞机模型上升的高度。 | 套 | 2 |
| 21038 | 手摇离心转台 | 1． 产品由机座、主动轮（附摇柄）和从动轮等组成。 2． 外形尺寸：约550×240×150mm。 3． 机座材料为铸铁，配有橡胶脚，平放、立放均平稳可靠。 4． 主动轮直径为Φ240mm，从动轮直径为Φ40mm。 5． 主动轮和从动轮转动应灵活、平稳，转动时皮带不得脱落。 6． 各部件均应作防锈处理。 7． 产品应符合JY220-87《手摇离心转台》的要求。 | 台 | 2 |
| 22001 | 音叉 | 256Hz.1、产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成。 2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。钢制音叉表面镀铬，铝制音叉表面氧化处理。外形尺寸：190mm×5mm×8mm。 3、共鸣箱的木材应无节疤和裂痕，宜用泡桐、东北松或高密度板制造，经干燥处理，箱体平整胶合牢跑龙套，使用时不应松动。外形尺寸：300mm×90mm×50mm。 4、音叉槌用橡胶制造，槌杆用木材或塑料制造，槌头球径约26mm，杆长约180mm。频率及误差：256Hz±0.3Hz。产品应符合JY/T0395-2007《教学音叉》标准。 | 套 | 56 |
| 22002 | 音叉 | 512Hz.1、产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成。 2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。钢制音叉表面镀铬，铝制音叉表面氧化处理。外形尺寸：150mm×5mm×8mm。 3、共鸣箱的木材应无节疤和裂痕，宜用泡桐、东北松或高密度板制造，经干燥处理，箱体平整胶合牢跑龙套，使用时不应松动。外形尺寸：140mm×90mm×50mm。4、音叉槌用橡胶制造，槌杆用木材或塑料制造，槌头球径约26mm，杆长约180mm。频率及误差：512Hz±0.4Hz产品应符合JY/T0395-2007《教学音叉》标准。 | 套 | 56 |
| 22003 | 发音齿轮 | 1． 产品由三片齿板、转动轴等组成。 2． 齿轮用钢材制成，外形尺寸约φ78×134mm。 3． 三片齿板的顶圆直径约为φ78mm，齿数分别为80、60、40齿，齿的分布均匀，齿片应平整，无毛刺。 4． 三片齿板相距23mm，顺序装在转动轴上，装配应牢固端正，不得有松动现象。 5． 三片齿板表面镀铬，其余表面镀锌。 6． 产品应符合JY224-87《发音齿轮》的要求。 | 个 | 2 |
| 22005 | 纵波演示器 | 1、由支架、螺旋弹簧、振源及附件、连接杆和衬布等部件组成。全长220cm，直径60mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属球可以上下任意调节。 2、振子为圆柱体金属件。表面电镀，振子可在弹簧钢片上调整其高度。3、弹簧钢片应有足够瞧的长度和钢度，表面防锈处理。通赤改变振子的位置，其频率可调。 4、螺旋弹簧需经防锈处理，有效圈数不小于300圈。 5、支架为塑料注塑成型，无变形。连接后牢固可靠。 6、衬布为白色。 | 套 | 2 |
| 22007 | 声传播演示器 | 1、由面板、透明圆筒、发声系统、接收系统、抽气系统等组成。 2、面板：外形尺寸不小于长400mm，宽300mm，有支撑脚且能放置平稳，面板主面有发声、媒质、接收的标志。 3、透明圆筒外径不小于48mm，长不小于220mm，壁厚不小于3mm，圆筒有密封端盖，并有抽气装置。 4、发声系统和接收系统均封于圆筒内，接通DC6V电压，声源发声空气传播后由接收系统接收，接收到的声音应响亮，距离仪器5m范围内应清晰。 5、仪器应能实现声音在不同媒质（空气、液体、固体）中的传播。 | 套 | 2 |
| 22202 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器 | 套 | 4 |
| 22203 | 空气压缩引火仪 | 1、产品为组合式，有手柄1个、连杆1个、端盖1个、耐油橡胶圈3个、5 M4螺母、垫圈1副、汽缸体1个 、底座1个组成。 2、手柄为塑料制品，中心孔为M6螺纹。 3、连杆为金属制品，一端M6螺纹，另一端为M4螺纹，有效尺寸不小于Ф7×125mm，防锈处理。 4、端差为塑料制品，上口直径不大于9.5mm，下口有M24螺纹，有效尺寸不小于Ф28×22mm。 5、耐油橡胶圈应用橡胶制作，外径10+0.2mm，内径Ф3.5±0.2mm，厚度4±0.2mm。 6、汽缸体用透明塑料制作，外Ф25±0.5mm，内孔Ф10±0.1mm，长度不小于120mm，内孔长度约100mm，两端M24螺纹。 7、底座塑料制作，上端孔有M24螺纹，有效尺寸不小于Ф60×20mm。；8、组装螺纹配合诵经适宜。 9、组装后应摆放平稳，无倾斜。 10、组装后耐油橡胶圈尺寸大于缸体内孔尺寸。 | 个 | 4 |
| 22204 | 爆燃器 | 酒精点火，透明盒，附电子点火器投标人具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告彩色扫描件（检测报告必须带二维防伪码），原件备查 | 套 | 2 |
| 22205 | 机械能热能互变演示器 | 1． 产品由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成。 2． 外形尺寸约180mm×75mm×20mm。 3． 导热管用φ16mm×1mm紫铜管制成，长65mm，表面抛光处理。 4． 导热管与底座焊接牢固无漏气现象，可承受径向拉力不小于500N。 5． 弓形夹有效夹持厚度5～55mm，夹持深度不小于30 mm。夹紧压力不小于200kg。 6． 导热管与弓形夹的安装无明显倾斜、夹持稳固，塞盖与导热管配合松紧适宜。 7． 摩擦绳为φ4.5mm腊旗绳，长度为1米。 8． 产品应符合JY177-84《机械能热能互变演示器》的要求。 | 套 | 2 |
| 22206 | 金属线膨胀演示器 | 1、由支架、金属棒、酒精槽、显示系统组成。铜、铁、铝三根金属棒水平并放，试棒长度为185±0.5mm，直径为6mm；支架一端设有调节螺丝，与传动机构配合，在常温下能将指针调至零位。三组传动机构传动灵活，互不干扰；指针采用铝材制作，针体长约170mm，最宽部分10mm，三根指针分别着红、蓝、白三种颜色；标尺采用金属材料制成，印有刻度线，表面镀铬；底座材质为金属，外形尺寸约240×90×20mm。 2、产品应符合JY225-87《金属线膨胀演示器》的要求。 | 个 | 2 |
| 22207 | 固体缩力演示器 | 1、由试棒、底座、铸铁销和手柄等组成。 2、度棒用炭素钢制成，直径16MM，全长350MM，一端有直径6MM的插销孔，另一端有M16螺纹，螺纹长度不小于35MM，表面防锈处理。 3、底座用铸铁制造，应有足够的强度，放置平稳。左右两端有个U型槽，两U型槽外端面的距离为310MM，试棒取放方便。转动手柄时，试棒不应转动。底座表面烤漆。 4、铸铁销直径5MM-6MM，长度60MM，无砂眼，气孔等缺陷。 5、手柄用铸铁制成，手柄宽不小于100MM，与试棒螺纹配合，配合长度不小于20MM松紧适宜，手柄表面烤漆。 6、产品应符合JY226-87《固体缩力演示器》的要求。 | 个 | 2 |
| 22208 | 热传导演示器 | 1、由底座、支架、蓄热块和导热杆组成。 2、蓄热块是一个铝块，左边是铜、铁铝三根导热热杆，等粗等长，都有三个分布均匀的凹坑。相对于蓄热块，导热杆呈辐射状分布。 | 个 | 2 |
| 22209 | 双金属片 | 整体长度不小于15cm,由两层热膨胀系数不同的合金叠合而成。 | 个 | 2 |
| 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 用热敏电阻演示 | 套 | 2 |
| 22213 | 纸盘扬声器 | 直径不小于200mm，8Ω | 台 | 2 |
| 22214 | 超声波清洗器 | 1.超声波频率: 40,000 Hz； 2.内胆材料: 不锈钢冲压槽 SUS304; 3.外壳材料:SUS304; 4.容量:3.2 L; 5.时间控制:机械定时1-30分钟; 6.电源:AC 220 ~ 240V, 50 / 60 Hz;7.超声波功率:120 W , 2枚震头; 7.加热功率:100W; 8.外形尺寸:不小于265 x 165 x 210 mm ( L x W x H ) 9.内胆尺寸:不小于240 x 135 x 100 mm ( L x W x H ); 10.排水口:无;11.缸盖:有。 | 台 | 2 |
| 23001 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 | 对 | 2 |
| 23003 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 | 对 | 2 |
| 23005 | 箔片验电器 | 教师用 | 对 | 2 |
| 23007 | 指针验电器 | 1． 本产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成。指针验电器由外壳、圆球或圆盘、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。 2． 壳体应连接牢固、平整周正，底座平稳，表面无明显划痕，壳体的演示面应有指针张开角度的刻度，如有活动门则门与壳体之间的配合应严密活动方便。 3． 圆球或圆盘及导电杆用金属制成，镀铬抛光后，表面应光洁无毛刺。 4． 圆球或圆盘与导电杆之间用M4螺纹配合，装配后整体平整周正。 5． 指针用薄金属片制成；长度不小于100mm，针体平直，表面光滑无毛刺，下部成箭头形，漆红色。 6． 指针架用金属制成，镀铬抛光后表面光滑无毛刺。指针装在指针架上时，动作应灵敏可靠，不前后偏斜摇摆，电荷消失后应能顺利向零。 7． 在圆球或圆盘上连接9KV直流高压电源的一极时，指针张开角度不小于45°，移去高压后，指针保持30°以上的时间应不小于10分钟。 8． 本产品中两只验电器的指示灵敏度指针指示张角0°到60°范围内不得有明显的偏差。指针指示中不应有跳动现象。 9． 产品应符合JY203－85《指针验电器》的要求。 10． | 对 | 2 |
| 23008 | 感应起电机 | 1． 在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转／分，火花放电距离不小于55mm。在温度为5～30℃范围，相对湿度小于80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离不小于30mm。 2． 起电盘采用直径275mm，厚3mm的有机玻璃板制成。 3． 起电机两电梳之间采用无横梁、悬臂式结构。 4． 底座采用绝缘性能优良的塑料或其它同等性能的材料制成。 5． 起电盘径向跳动，两盘跳动量不大于1.5mm。 6． 两盘盘面不平度应使起电盘在转动中两盘内侧任一点间距离不小于2.5mm，最大不超过5.5mm。 7． 起电盘中心轴横向窜动量不大于1mm。手摇转柄轴横向窜动量不大于2mm。 8． 起动盘转动应平稳灵活，在手摇转柄转速不大于120转／分的条件下，仪器无颤动现象。 9． 电刷在起电盘上与铝箔接触良好。 10． 电梳由针状金属杆或柬状裸铜丝制成。 11． 起电盘上铝箔粘接整齐牢固。 12． 莱顿瓶极板涂敷高度应不低于120mm，涂敷层牢固不得有划伤或局部脱落。 13． 产品应符合JY115－82《感应起电机》的要求。 14． | 台 | 2 |
| 23010 | 小灯座 | 仪器由底板、冷冲接插件、接线柱组成,接线柱为金属螺丝。底板用优质PVC工程塑料制作，规格尺寸75mm×35mm×10mm，冷冲件共4件，表面镀镍，接线柱为M4。 | 个 | 200 |
| 23011 | 单刀开关 | 仪器由底板、冷冲接插件、接线柱组成，接线柱为金属螺丝。底板、刀柄用优质PVC工程塑料制作，规格尺寸75mm×35mm×10mm，冷冲件共5件，表面镀镍，开启方便，接触良好。接线柱为M4。 | 个 | 200 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A；或10Ω，2A； | 个 | 112 |
| 23013 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A | 个 | 2 |
| 23014 | 滑动变阻器 | 5Ω，3A | 个 | 2 |
| 23018 | 电阻圈 | 5Ω，10Ω，15Ω | 组 | 56 |
| 23019 | 电阻定律演示器 | 1． 本产品由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成。 2． 外形尺寸： 1060×150×40mm或560×180×40mm。 3． 金属导线应精细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象。 4． 三种金属导线的规格、阻值如下表： 材质 导线直径（mm） 有效长度（mm） 参考阻值（Ω） 数量（根） 铜 0.5±0.04 1000±2 0.09 1 铁 0.5±0.04 1000±2 0.5 1 镍铬 1±0.04 1000±2 2.5 1 5． 金属导线、接线柱与底板装接应牢固、无松动现象。金属导线在两接线柱间的长度为1000±2mm。 6． 金属导线的材质、直径在底板上应有明显的标记。 7． 底板应平整无变形、表面作防护处理。 8． 连接片为1mm厚的黄铜制成，表面镀铬。 9． 接线柱为铜质，直径不小于8mm，与底板绝缘良好。 10． 产品应符合JY217－87《电阻定律演示器》的要求。 11． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 台 | 2 |
| 23020 | 电阻定律实验器 | 仪器由示教板、接线柱、电阻丝、紫铜丝、铁丝组成。示教板为木制中，规格尺寸450mm×100mm，底部有4个橡胶脚支撑。示教板正面印有A1、A2、A3和B1、B2、B3标记。各标记点安装红、黑接线柱。瓦楞纸盒包装。木材采用优质环保木料，表面环保油漆涂层精制而成。投标人具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告彩色扫描件（检测报告必须带二维防伪码），原件备查 | 台 | 56 |
| 23022 | 教学电阻箱 | 9999.9Ω | 个 | 2 |
| 23030 | 演示线路实验板 | 初中演示组投标人具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告彩色扫描件（检测报告必须带二维防伪码），原件备查 | 套 | 2 |
| 23033 | 单刀双掷开关 | 1． 开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。 2．底板用塑料制作，外形尺寸不小于92×42×12mm，开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm。接线柱直径为φ4mm，有效行程不小于4mm。 3． 开关通额定电流，导电部分允许温升不大于35℃，操作手柄允许温升不大于25℃。 4． 开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流试验电压历时1min的耐压试验，应无飞弧、无击穿现象。 5． 开关在额定直流电流工作条件下，其接线两端直流电压降应不大于100mV。 6． 开关在高温50±2℃和低温－40±2℃各贮存4h，其工作性能不变。 7． 开关的电寿命应符合下表的规定，经电寿命试验后，开关的工作性能不变： 8． 开关应具有足够的强度。 9． 产品应符合JY0117－91《教学用闸刀开关》的要求。 10． | 个 | 56 |
| 23034 | 双刀双掷开关 | 1． 开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。 2． 开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm。接线柱直径为φ4mm，有效行程不小于4mm。 3． 开关通额定电流，导电部分允许温升不大于35℃，操作手柄允许温升不大于25℃。 4． 开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流试验电压历时1min的耐压试验，应无飞弧、无击穿现象。 5． 开关在额定直流电流工作条件下，其接线两端直流电压降应不大于100mV。 6． 开关在高温50±2℃和低温－40±2℃各贮存4h，其工作性能不变。 7． 开关的电寿命应符合下表的规定，经电寿命试验后，开关的工作性能不变： 8． 开关应具有足够的强度。 9． 产品应符合JY0117－91《教学用闸刀开关》的要求。 10． | 个 | 2 |
| 23035 | 焦耳定律演示器 | 产品由贮气盒、安装面板、气门螺帽、连接软管、玻璃管、电阻、支撑脚等组成。1.安装面板外形尺寸：不小于290×255×5mm，面板须印上刻度标尺线不少于十三条，条距10mm，材料为白色塑料板。2.贮气盒外形尺寸：不小于85×85×38mm，由PC透明塑料制成，与面板安装后应保证密封性。3.玻璃管尺寸不小于Ф6×4×240mm，U型。4.连接软管外形尺寸：Ф5×4×105mm，为医用乳胶管。5.支撑脚呈“⊥'形，长135mm，宽10mm，高147mm，脚与示教板用强夹固定，摆放平稳。6.电阻为通电发热元件。7.工作电压DC.6V-10V。或者AC 6V-10V 50Hz;8.电阻阻值：R1、R2、R3分别为5Ω；R4为10Ω。 | 套 | 2 |
| 23036 | 焦耳定律实验器 | 产品由贮气盒、安装面板、气门螺帽、连接软管、玻璃管、电阻、支撑脚等组成。1.安装面板外形尺寸：不小于290×255×5mm，面板须印上刻度标尺线不少于十三条，条距10mm，材料为白色塑料板。2.贮气盒外形尺寸：不小于85×85×38mm，由PC透明塑料制成，与面板安装后应保证密封性。3.玻璃管尺寸不小于Ф6×4×240mm，U型。4.连接软管外形尺寸：Ф5×4×105mm，为医用乳胶管。5.支撑脚呈“⊥'形，长135mm，宽10mm，高147mm，脚与示教板用强夹固定，摆放平稳。6.电阻为通电发热元件。7.工作电压DC.6V-10V。或者AC 6V-10V 50Hz;8.电阻阻值：R1、R2、R3分别为5Ω；R4为10Ω。 | 套 | 56 |
| 23037 | 保险丝作用演示器 | 1． 产品使用电源：交流198V－242V，50Hz。 2． 面板长不小于450mm，宽不小于30mm。正面有相应的实验电路图，电路图绘制应正确、清晰、不易脱落，图形符号应符合JY0001的有关规定。 3． 绝缘实验导线或裸实验导线用的接线柱为铜质，接线柱间的距离不小于280mm，绝缘实验导线或裸实验导线与接线柱连接后，导线与面板间的距离不小于30mm。 4． 接保险丝的接线柱为铜质，两接线柱间的距离不小于80mm。 5． 电路开关开合松紧适宜，控制准确；接线柱、灯泡口接触良好，各连接件连接方便可靠。 6． 实验导线不少于30根，铜丝不少与10根、热膨胀丝不少于10根、断路线1根、保险丝1A、2A、3A各种不少于5米。应配置12V10W灯泡2只（备用1只），12V50W灯泡4只（备用1只）。 7． 保险丝在长时间通过额定电流时不熔断，通过大于二倍额定电流时短时间内熔断。 8． 绝缘实验导线的芯线为金属合金导线，外套为无毒塑料管或纸管；当通过电流大于二倍额定值时，绝缘实验导线外套管应能冒烟、燃烧。 9． 交流电压表和交流电流表为竖直使用式，准确度等级不低于2.5级，其它应符合JY0330的有关要求。 10． 在9m外观看实验现象应清晰。 11． 当输入电压为220V时，电源输出空载电压不大于14.5V；额定电流时负载电压不小于12V。额定电流值由产品规定，不小于10A。 12． 用裸实验导线连接电路，并在接保险丝的两接线柱间接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电5min后姜负载短路，保持5min，关闭电源。重新开启电源，仪器应能正常工作。 13． 安全性能：绝缘电阻应符合JY0009－1990中的4.4.3的规定；电压试验应符合JY0009－1990中的4.4.4的规定。 14． 产品应符合JY/T0364－2004《保险丝作用演示器》的要求。 15． | 套 | 2 |
| 24001 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 对 | 56 |
| 24002 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 个 | 2 |
| 24003 | 磁感线演示器 | 条形、蹄形 | 套 | 2 |
| 24004 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 套 | 2 |
| 24005 | 磁感线演示板 | 可投影 | 套 | 2 |
| 24006 | 电流磁场演示器 | 1． 仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成。 2． 工作电流：直流3～6A。 3． 线圈必须用不小于Φ0.3 mm裸露铜线30根，合并后外套Φ4mm塑料软管，线圈两端必须焊有连接铜片。 4． 直线电流磁场的方线圈由60±5mm×100±5mm一匝组成。 5． 环形电流磁场的线圈由Φ40±5mm一匝组成。 6． 螺线形电流磁场的线圈由Φ40±5mm六匝组成。 7． 底座尺寸为120±5mm×115±5mm×40±3mm。 8． 演示器的线圈骨架和底座用全透明有机玻璃制作，切割面和表面必须光洁、明亮，不得有明显创痕、伤疤等缺陷。 9． 教学演示效果明显。 10． | 套 | 2 |
| 24007 | 菱形小磁针 | 16个 | 套 | 56 |
| 24008 | 翼形磁针 | 1． 每组包含翼形磁针2支，磁针体尺寸140×8mm；支座底径71mm，总高112mm。 2． 磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承。 3． 磁针出厂一年内，磁针体的平均剩磁不小于9mT。 4． 磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落。指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。 5． 支座用非铁磁性材料制成。底座平整、稳定，顶部装镀铬钢针。 6． 磁针在外力作用下，磁针体应转动灵活，无明显偏斜或阻滞现象。去掉作用力后，磁针体应能自行回归指向，回归指向偏差不大于5º。 7． 磁针在无外强磁场或铁磁性物体影响下，磁针应无明显倾斜。 8． 产品应符合JY0012－90《磁针》的要求。 9． | 对 | 56 |
| 24009 | 演示原副线圈 | 1． 演示原副线圈由演示原线圈、演示副线圈、软铁芯三部分组成。 2． 外形尺寸：70xl06xll3mm 3． 演示原副线圈骨架用黑色塑料或木料制成，表面光洁，演示副线因底座平整，直立于平面时不应晃动。 4． 对演示原线圈的要求：园筒内径：13±0.5mm；园筒外径：22±1mm。采用直径0.59mmQZ型漆包线分四层平绕400±8匝，绕线宽度65mm。绕线引出端应明显看出线圈的实际绕向，并焊接在固定于铜质接线柱的焊片上，装接牢固。绕线表面应有示向胶线三匝。 5． 二对演示副线圈的要求：园筒内径：35±1mm；园筒外径：49±1mm。采用直径0.27mmQZ型漆包线分五层平绕115±20匝，绕向要和演示原线一致，绕线宽度69mm。 6． 绕线引出端应明显看出线目的实际绕向，并焊接在固定于铜质接线柱的焊片上，装接牢固。 7． 绕线表面应有示向胶线三匝。 8． 对铁芯的要求：采用长度不小于113mm，直径为12±0.2mm的软钢棒，表面要求镀锌、钝化处理或镀铬。棒的上端应装塑料手柄。 9． 进行电磁感应和验证感生电流规律的实验效果应明显。演示原线圈（带铁芯）通以不大于2A的直流电流，插入演示副线圈时，J0401型演示电流计的指针摆动幅度应不小于满刻度的2／3。 10． 产品应符合JY120－82《演示原副线圈》的要求。 11． 投标人具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告彩色扫描件（检测报告必须带二维防伪码），原件备查 | 套 | 2 |
| 24010 | 原副线圈 | 1、产品为组合式，原线圈1套、副线1套、软铁芯1套组成；2、原线圈：（1）由骨架、漆包线、连接片、接线柱组成；（2）骨架选用PBT工程塑料制成，内孔Ф11mm，绕线外径15mm，有效绕线距55mm；（3）漆包线Ф0.5mm绕制匝数不少于200匝；（4）连接表面镀锡处理；（5）接线柱选用M4塑料旋帽；（6）组合后的原线圈应漆包线绕制平整，绕线走向标示明显，无重叠、漏线现象，连接部位牢固。3、副线圈：（1）由骨架、漆包线、连接片、接线柱组成；（2）骨架选用PBT工程塑料制成，内孔Φ24.5mm，绕线外径30mm，有效绕线距49.5mm；（3）漆包线Φ0.2mm绕制匝数不少于370匝；（4）连接表面镀锡处理；（5）接线柱选用M4塑料旋帽。（6）组合后的副线圈应漆包线绕制平整，绕线走向标示明显，无重叠、漏线现象，连接部位牢固。4、软铁芯选用软铁材料制成，表面防锈处理，一端应有塑料帽，软铁Φ10mm，长80mm。5、其余按JY121－88《原副线圈》技术要求执行。 | 套 | 56 |
| 24011 | 蹄形电磁铁 | 密绕细线，稀绕粗线 | 组 | 2 |
| 24013 | 电铃 | 立式 | 个 | 2 |
| 24017 | 左右手定则演示器 | 1、产品为组合式，由底座、撑杆、接线板、方形线圈组成；2、底座用塑料制作，规格不小于180×120×4mm，底部用4个橡胶脚支撑。3、撑杆用金属制作，两端有效尺寸M6，长度不小于250 mm与底部安装牢固。4、接线板用塑料制作，长度为150±2mm，其上安装红、黑两只接线柱。5、方形线圈：（1）线圈框架为塑料制品，结构为正方形，内边边长63±1mm，其上有绕线槽。（2）线圈引线采用导线截面积不大于0.8 mm²的多股软线，线端接线叉加套管。（3）底座、撑杆、接线板、方形线圈装接后，线圈框架内边两端到底座的高度差不大于5mm。6、 | 个 | 2 |
| 24019 | 手摇交直流发电机 | 1． 本机输出端电压：在转子转速为1600转/分时，空载电压≥8V，串入4.8V，0.3A小灯泡，负载电压≥5V。 尺寸不小于30*20*30cm,材质：金属，质量不小于3kg. 2． 本机两个电刷放在整流子两端时，输出为交流电，放在整流子中间时，输出为直流电。, 3． 转子线圈用Ф0.47～0.49mm高强度漆包线，平绕440匝，误差±5%，转子外表刷绝缘清漆。 4． 磁铁两极应有明确的表示色,红色为N极,蓝色为S极。 5． 电枢转轴,由元钢制成,电枢支架上两轴孔的不同轴度≤0.1mm,转手与极靴的距离≤1.5mm,无碰撞和磨擦。 6． 本机底座为木制,平面无变形,裂缝,四脚平放,不晃动,漆面应光洁,均匀,美观大方。 7． 底板上各紧固件不得松动,转动部分应灵活,均匀,杂音小。 8． 对演示效果的要求 :当转子转速为1600转／分时，测得空载电压为≥8V;输出端接上4.8V，0.3A小灯泡作负载，当转子转速为1600转／分时，小灯泡正常发光,输出端交直流电压为≥5V。 9． 产品应符合JY21－79《手摇交直流发电机》的要求。 | 个 | 2 |
| 24020 | 电机原理说明器 | 1． 电机原理说明器主要由转子、机座等组成。外形尺寸：约260x230x254(mm） 2． 演示直流电动机： a 定子与转子串激，加4V至16V电压，转速可变。 b 定子与转子并激，加10V至6V电压，转速可变。 3． 演示直流发电机。定子加6V电压，转子转速在180转／分以内，电机输出大子80μA。 4． 演示交流发电机，定子加6V电压，电机的输出使电流计指针左右偏转满刻度。 5． 导体与机座之间的绝缘电阻，不小于10MΩ。 6． 定子与转子串激，加24V额定工作电压，连续工作不低于1小时。 7． 电枢用红、蓝色布包扎成方口线圈，外框尺寸142X70mm，线圈外应有电流输入的标志。电磁铁结芯用软铁，线圈应整齐美观，井标有线圈绕向指示线。 8． 两个组合的接触环（换向器）与转轴的同轴度不大于0.3mm。电枢两端与极靴的距离不小于1mm，不大于3mm，电枢在定子中转动要灵活，无停滞摩擦或碰撞现象。 9． 电刷的材料必须用锡青铜（QSn）或铍青铜（QBc），表面要完洁，无锈层蚀班痕，边缘无毛刺。 10． 机座应为铁制，无变形，实验时仪器应平稳。无晃动现象。 11． 本仪器的机座和铁皮环应喷涂烤漆，铁皮环件油漆应为红、兰两色，以示出不同的磁极。 12． 产品应符合JY20－85《电机原理说明器》的要求。 13． | 个 | 2 |
| 24022 | 低频信号发生器 | 20Hz～20kHz，有功率输出 | 台 | 2 |
| 24024 | 能的转化演示器 | 机械能、化学能、电能、热能、光能的转化 | 套 | 2 |
| 25001 | 光具盘 | 磁吸附式 | 套 | 2 |
| 25002 | 凹面镜 | 1． 本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成。 2． 凹面镜的直径为100±2mm。 3． 凹面镜的焦距为65±10mm。 4． 凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹。 5． 反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。 6． 凹面镜对平行于主光轴的光束在焦平面上的光斑直径应不大于6mm。 7． 镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度。 8． 镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于50mm。 9． 本产品应符合JY138-82《凹凸面镜》的规定。 10． 本产 | 个 | 2 |
| 25003 | 凸面镜 | 1． 本仪器由面镜、镜框、支架、镜座等组成，两套成对。 2． 凸面镜的直径为100±2mm。 3． 凸面镜的焦距为－65±10mm。 4． 凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹。 5． 反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。 6． 镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度。 7． 镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于50mm。 8． 本产品应符合JY138-82《凹凸面镜》的规定。 | 个 | 2 |
| 25004 | 玻璃砖 | 1． 玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别为60°和45°。 2． 玻璃砖用光学玻璃或普通玻璃磨制，其折射率应在1.50～1.55范围内。 3． 可以用脱脂棉、纱布清洁。 4． 外形尺寸：上底长为35mm；两底角为60±0.5°和45±0.5°；高度为35±1mm；厚度为15±1mm。 5． 玻璃料的一拉质量要求应符合GB903一65《无色光学玻璃》中的要求，条纹类别为2类，条纹级别为C级，气泡类别为7类。 6． 玻璃砖中的一梯形面为粗加工面，光洁度为▽5，上下里底面、两斜面及另一样形面为精加工面，应进行抛光处理。 7． 玻璃砖的上下两面底面平行度为0.10mm。 8． 以抛光的梯形面为基标准面，上、下两底面、两斜面与基准面垂直度为0.1mm。 9． 玻璃砖的边缘倒角按GB1204-75《光学零件的倒角》的要求进行。 10． 精加工面不允许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 11． 产品应符合JY140－82《玻璃砖》的要求。 12． | 块 | 56 |
| 25005 | 光具座 | 1、产品为组合式，导轨1套、双凸透镜2个、平凸透镜1个、双凹透镜1个 、“1”字屏1块 、插杆5根 、毛玻璃1块 、毛玻璃架1个、光源1个、烛台1个、白屏1块组成。3、导轨：（1）导轨有：导轨2根，滑块4只，支架2只，标尺1支组成。（2）导轨、支架、标尺为金属件，滑块塑料制品。（3）导轨Φ16±0.4mm，不锈钢管、滑块、支架，喷漆处理。（4）组装后的导轨中部加重，应符合JY0034-1991第5.2.2～5.2.7条。（5）组装后的导轨有效长度不小于900mm。4、标尺：（1）标尺刻度范围与导轨有效长度相匹配，全程误差不大于±1mm。（2）标尺最小分度为1mm，等分度误差应小于0.2mm。5、透镜：（1）透镜的焦距和通光孔应符合表2的规定。（2）透镜应无明显条纹，气泡度为1.0【0.5】。（3）透镜的表面疵病应符合JY0034-1991中的第5.4.3条。（4）透镜框为塑料制品，应能牢靠地夹持透镜。6、光源：（1）光源工作电为交直流6～8V，功率不大于5W。（2）光源出口处照度应符合JY0034-1991第5.52条。7、插杆金属制品，Φ5.9±0.2mm，直线度误差不大于0.5﹪，插杆与插件结合可靠。8、“1”字屏为黑色塑料制作，“1”字轮廓清晰，“1”字宽为5mm±0.3，105×80±2mm，厚度不小于1.5mm。9、白屏用乳白塑料制作，规格105×80±2mm，厚度不小于1.5mm。10、毛玻璃屏磨砂均匀，周边应有保护性倒角，规格120×80±3mm，厚度不小于2.5mm。11、塑料产品选用ABS，及聚丙稀全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。金属产品采用优质钢材防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。 | 套 | 56 |
| 25007 | 三棱镜 | 1． 产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。 2． 三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为60±0.5°，棱长80mm。 3． 三棱镜体采用中部色散NF-NC不小于0.0080的玻璃磨制。 4． 三棱镜体表面不许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 5． 托架应有足够的强度，三棱镜体应能作任意方向的转动，并能停止在任意位置。 6． 支柱高度可调，其升降范围不小于30mm。整个仪器应有足够的稳度。 7． 应符合JY142-82《三棱镜》》的有关规定。投标人具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告彩色扫描件（检测报告必须带二维防伪码），原件备查 | 个 | 56 |
| 25008 | 白光的色散与合成演示器 | 1． 产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成。 2． 两块棱镜应配对，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。 3． 三棱镜的顶角为60±0.5°，有效边长不小于40mm，高度不小于40mm，非工作面磨砂。应有保护性倒角。 4． 棱镜固定可靠，装卸方便。 5． 产品应符合的要求JY0310-91《白光的色散与合成演示器技术备件》的规定。 6． | 套 | 2 |
| 25010 | 平面镜成像实验器 | 1、由平面镜、平面镜支架、直角尺、蜡烛组成； 2、平面镜：（1）平面镜外形尺寸不小于100mm×80mm。（2）玻璃平面镜应符合JY0001—2003中7.1、7.2、7.4的要求。（3）表面镀层应致密、均匀、与镜面有足够的结合强度，平面镜既能反射又有一定透光能力。 3、支架应能支持平面镜稳定可靠。 4、蜡烛总高度不小于60mm，左右应完全对称，火焰为红色。 5、外观及其它应符合JY0001—2003中有关要求。 | 套 | 56 |
| 25011 | 光的传播、反射、折射实验器 | 1、产品为组装式，主要由Z型玻璃棒，平面镜、水槽、圆形角度盘、激光笔、磁吸、激光笔套筒、支架组成； 2、Z型玻璃棒用透明玻璃制作，规则直径不小于5mm,j尖点为球状。表面光洁，无气泡、毛刺现象。有效长度不小于120mm； 3、平面镜用PVC镀膜镜，有效尺寸94×20×1mm±0.2mm，表面无划痕，气泡现象； 4、水槽用透明塑料制作，外形状形成平圆形，直径不小于90mm,厚度不小于19mm,双边突出部位与角度盘配合良好； 5、圆形度盘用优质白色塑料制作，有效直径不小于98×1.5mm,表面都有0～90°刻线和安装水槽，平面镜的支架； 6、激光笔和激光笔磁吸套筒配合良好，套筒顶端装有光束镜，一面装有磁铁块； 7、支架选用金属冷冲成型制作，有效尺寸不小于150×54×160mm.厚度1.2±0.1mm,表面喷漆防锈处理； 8、组装后应摆放平稳，光源转动，可停留任何位置。 9、塑料产品选用ABS，及聚丙稀全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。 | 套 | 56 |
| 25014 | 光的传播、反射、折射演示器 | 含光纤传播功能 | 套 | 2 |
| 31002 | 轴承模型 | 滚动、滑动 | 个 | 2 |
| 31003 | 抽水机模型 | 活塞式 | 个 | 2 |
| 31004 | 离心水泵模型 | 齿轮式或皮带式 | 个 | 2 |
| 31005 | 液压机模型 | 整体尺寸不小于30*30cm. 1、由大缸体、小缸体、角式截止阀、底座和压力弹簧构成。大活塞直径不小于1.4cm 小活塞直径不小于4.8cm 2．产品应符合JY43-79《液压机模型》的要求。 | 个 | 2 |
| 31006 | 水轮机模型 | 混流式、轴流式、冲击式三种转轮可视 | 套 | 2 |
| 31008 | 汽油机模型 | 整体尺寸不小于30*30cm. 1． 工作电压：直流1.5V～2V。 2． 模型应示汽油机的汽缸体、进汽阀、排汽阀、汽阀弹簧、进汽道、排汽道、活塞、活塞环、连杆、曲轴、飞轮、火花塞、凸轮、水套。 3． 模型在演示时，四个冲程工作过程动作准确、前后衔接，并配有指示灯说明。 4． 仪器的转动和手动部分轻便灵活，无晃动和卡死现象。 5． 电路排列整齐、接触良好。 6． 用不同颜色表示有关机构。 7． 产品主要部件光洁，无毛刺、无缺陷，金属构件应镀铬。外形尺寸： | 个 | 2 |
| 31009 | 柴油机模型 | 整体尺寸不小于30*30cm. 1． 工作电压：直流1.5V～2V。 2． 模型应示柴油机的汽缸体、进汽阀、排汽阀、汽阀弹簧、进汽道、排汽道、活塞、活塞环、连杆、曲轴、飞轮、火花塞、凸轮、水套。 3． 模型在演示时，四个冲程工作过程动作准确、前后衔接，并配有指示灯说明。 4． 仪器的转动和手动部分轻便灵活，无晃动和卡死现象。 5． 电路排列整齐、接触良好。 6． 用不同颜色表示有关机构。 7． 产品主要部件光洁，无毛刺、无缺陷，金属构件应镀铬。投标人具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告彩色扫描件（检测报告必须带二维防伪码），原件备查 | 个 | 2 |
| 31010 | 磁分子模型 | 1． 磁分子模型主要由衬板、磁分子和吸转叶片及其支座组成。 2． 磁分子模型的结构。 a. 衬板由塑料或木材制成，板面尺寸约为长270mm，宽170mm。衬板的色泽对磁分子的衬托要醒目，支座应平稳。 b. 磁分子为：长为40mm，宽为12mm，两端为R6弧形的磁针。磁分子的排列为三排六行，间距为6mm，中心轴为可拆式。磁分子的北极（N）为红色，南极（S）为白色。磁分子应安有透明塑料防护板。 c. 吸转叶片用软磁材料制成、叶片尺寸为长22mm，宽10mm，反正面为两种颜色。吸转叶片安装在透明罩中，叶片轴的下轴孔嵌φ3玻璃钻，轴的上端带手柄。 d. 标尺为铝板或塑料板制成，双面刻度为0～50mm，分度值为5mm。 e. 支座用铸铁制成，中心柱孔带M4顶丝，底部带调平螺栓，立杆尺寸为6mm，长为70mm，表面镀铬。 3． 磁分子每个磁极的平均磁感应强度不小于11mT。 4． 磁分子模型在条形磁铁的作用下，应能呈现横向规则排列；在条形磁铁的不规则作用下磁分子可呈混乱排列状态。磁分子排定后，在无外界作用下，不应发生变动。 5． 经调整支座的调平螺丝后，吸转叶片应能静止在任意角度上。 6． 磁分子横向规则排列后，每排磁分子距上边线或下边线的偏移不大于2.4mm。 7． 磁分子左端或右端对叶片的吸动距离不小于20mm。 8． 产品应符合JY299－88《磁分子模型》的要求。 9． | 套 | 2 |
| 31011 | 电机模型 | 1． 模型为立式，高300mm，宽215 mm，厚45 mm。 2． 转子和定子截面210×135（mm） 3． 工作电压：DC6～12V。 4． 输入功率：2.5W。 5． 演示部分外表无缺陷，表面涂镀层不应起泡、脱落，光泽明亮，面板字符清晰，标志正确，开关安装位置可靠，转动部位灵活，各部件拆装方便，电路接触良好。 6． 教学演示效果明显。 7． | 个 | 2 |
| 31012 | 电话原理模型 | 整体尺寸不小于20*30cm.由送话器、受话器和底板组成。 | 个 | 2 |
| 31013 | 照相机原理模型 | 1. 由壳体，镜筒、凸透镜、毛玻璃、白玻璃、三脚架组成，镜筒可伸缩调节，三脚架为铝合金材料。 2. 产品性能满足初中物理实验教学的要求。3、标志、说明书、包装运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定 3、规格13*8.5*9.5口径4.2cm | 个 | 2 |
| 51001 | 物质的形态和变化挂图 | 幅数5幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 套 | 2 |
| 51002 | 物质的属性挂图 | 幅数2幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 套 | 2 |
| 51003 | 物质的结构与物体的尺度挂图 | 幅数1幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 套 | 2 |
| 51004 | 新材料及其应用挂图 | 幅数1幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 套 | 2 |
| 51005 | 多种多样的运动形式挂图 | 幅数1幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 套 | 2 |
| 51006 | 机械运动和力挂图 | 幅数15幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 套 | 2 |
| 51007 | 声和光挂图 | 幅数9幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 套 | 2 |
| 51008 | 电和磁挂图 | 幅数14幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 套 | 2 |
| 51009 | 能量、能量的转化和转移挂图 | 幅数1幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 套 | 2 |
| 51010 | 机械能挂图 | 幅数2幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 套 | 2 |
| 51011 | 内能挂图 | 幅数4幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 套 | 2 |
| 51012 | 电磁能挂图 | 幅数10幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 套 | 2 |
| 51013 | 能量守恒挂图 | 幅数2幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 套 | 2 |
| 51014 | 能源与可持续发展挂图 | 幅数3幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 套 | 2 |
| 51401 | 初中物理实验参考书 | 符合新课标要求,配光盘壹张。 要求：开本16开,符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》。 | 套 | 4 |
| 51402 | 初中物理实验手册 | 符合新课标要求,配光盘壹张。 要求：开本16开,符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》。 | 套 | 4 |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 60 |
| 60002 | 量筒 | 50mL | 个 | 4 |
| 60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 120 |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 4 |
| 61002 | 试管 | φ15mm×150mm。 | 支 | 120 |
| 61007 | 试管 | φ30mm×200mm | 支 | 10 |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 120 |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 10 |
| 61034 | 烧瓶 | 圆、长，500mL | 个 | 10 |
| 61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 10 |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL。 | 个 | 60 |
| 62032 | 漏斗 | 90mm | 个 | 10 |
| 62070 | 平底管 | φ12mm×150mm | 支 | 4 |
| 62071 | T形管 | 采用透明玻璃制造，横长100±6mm，直径7-8mm,,壁厚1.5mm，产品应符合GB/T 12414-1995《药用玻璃管》。 | 个 | 10 |
| 64005 | 镊子 | 不锈钢，圆嘴 全长160±2mm， 厚1.5mm。符合GB 4747.1— 1989 《医用镊通用技术条件》的有关规定。 | 个 | 2 |
| 64032 | 石棉网 | 1. 产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成。 2. 金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面。 3. 金属网尺寸不小于125mm×125mm，石棉材料涂敷面直径不小于80mm。 | 个 | 60 |
| 64052 | 玻璃管 | φ7mm～φ8mm | 克 | 1000 |
| 64063 | 乳胶管 | Ф5mm×7mm耐水耐酸碱，弹性强。 | 米 | 4 |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 56 |
| 80101 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等 | 套 | 2 |
| 80102 | 电子元件(工业产品) | 电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等)；电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等 | 套 | 2 |
| 80105 | 一般材料 | 锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板等 |  | 2 |
| 80106 | 彩色透光片 | 红、绿、蓝 | 套 | 56 |
| 80107 | 颜料的三原色 | 品红、黄、蓝 | 适量 | 56 |
| 80108 | 甲电池 | R40甲电池1.5V。低碳无汞。 | 个 | 56 |
| 80109 | 1号电池 | 每组2至3个 | 组 | 200 |
| 80110 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V | 个 | 56 |
| 81001 | 测电笔 | 全长不小于145MM，测量范围小于500VAC,刀杆材料选用优质CR-V钢,全硬热处理,达到CE标准。产品符合国家标准GB8218要求。 | 支 | 56 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 磁性，一字槽,总长度158mm，主体为金属制品，长度为97mm，手柄为胶质，总长度61mm | 支 | 56 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 磁性,十字槽,长度158mm，主体为金属制品，长度为97mm，手柄为胶质，总长度61mm | 支 | 56 |
| 81004 | 尖咀钳 | 8寸尖咀钳200MM, 45#高碳钢锻造 其他符合执行QB/T 2442.3标准。 | 把 | 56 |
| 81005 | 电工刀 | 不小于180mm,采用3CR-13硬质钢材料制造,刃部硬度大于52HRC,采用胶质手柄,坚固耐磨，其他符合QB/T2208标准。 | 把 | 18 |
| 81006 | 手摇钻 | 手摇式，不小于300mm,可装0-7mm钻头。其他符合QB/T 2210-1996《手摇钻》标准。 | 个 | 2 |
| 81007 | 木锉 | 锉金属件长度不小于10cm。平锉、圆锉、扁锉等。木锉在使用时都装有木柄。其他符合GB 5815-1986 《木锉》标准。 | 个 | 2 |
| 81008 | 木工锯 | 材质：锰钢，长度不小于500mm，锯路宽4mm，其他符合GB/T 14897.2-1994标准。 | 把 | 2 |
| 81009 | 木工锤 | QBT 1290.9-1991 钢锤木工锤，锤头长度不小于5cm,木柄长度不小于20cm. | 把 | 2 |
| 81013 | 剥线钳 | 材质：高碳钢，长度不小于170mm,压接范围：0.5、1、1.5、2.5、4平方毫米，其他符合QB/T 2207-1996 《剥线钳》标准。 | 把 | 2 |
| 81014 | 钢丝钳 | 材质：45#高碳钢锻造，规格：40mm*81mm，其他符合GB 6295.1-1986 《钢丝钳》标准。 | 把 | 2 |
| 81015 | 手锤 | 羊角锤锤头采用优质高碳钢锻造，表面经镜面抛光处理，锤头边缘钢材特殊淬火，轮廓清晰、表面不应有裂纹、折叠、缺口、凹凸不平、生锈等缺陷,规格：250G 其他符合QB/T 1290.8-1991 《羊角锤》标准。 | 把 | 2 |
| 81016 | 錾子 | 规格为20mmx12mmx200mm，优质全锋钢刀口，火头硬，可用作錾铁，钢筋，水泥等其他符合QB/T 3867-1999 《防爆用錾子》标准。 | 个 | 2 |
| 81017 | 锉刀 | 平面锉刀，规格为150mm长，单支装，沾塑手柄，其他符合GB/T 13321-1991 检验标准。 | 个 | 2 |
| 81018 | 三角锉刀 | 8寸三角钢锉，木工锯子开口专用挫刀，长度为200mm，其他符合GB/T 13321-1991 检验标准。 | 个 | 2 |
| 81019 | 什锦锉 | 六件套什锦锉，规格：3MM*140MM，包含（半圆锉/平头扁锉/尖头扁锉/三角锉/方锉/圆锉） 其他符合GB/T 13321-1991 检验标准。 | 套 | 2 |
| 81020 | 活扳手 | 材质：中碳钢，规格：8寸活动扳手，其他符合GB/T 4440-1998 《活扳手》的要求。 | 把 | 4 |
| 81021 | 手剪 | 材料：优质钢，铁皮剪刀——规格为10寸（250mm长），中间带弹簧，手柄为沾塑手柄，防滑性好。 | 把 | 2 |
| 81022 | 直角尺 | 材料:不锈钢，规格:150MM*300MM，厚度不小于2MM，镜面抛光处理。其他符合GB/T 6092-2004 《直角尺》标准。 | 个 | 2 |
| 81023 | 高度游标卡尺 | 材质：不锈钢，其他符合GB/T 1214.4-1996《游标卡尺》标准。 | 个 | 2 |
| 81024 | 电烙铁 | 60W，20W | 支 | 4 |
| 81025 | 平口钳 | JB/T 54481-1999 高精度机用平口钳 ,材质：45#高碳钢锻造，规格：40mm*81mm | 个 | 2 |
| 81026 | 台钻 | φ1mm～φ13mm | 台 | 2 |
| 81027 | 手电钻 | φ1mm～φ13mm | 台 | 2 |
| 81028 | 钻头 | φ1mm～φ13mm | 套 | 4 |
| 81031 | 砂轮机 | 单相，300W，3000vpm | 台 | 2 |
| 82001 | 工作服 | 1、白色全棉连体。 2、型号：适合170cm身高人员使用。 3、长袖带纽扣的紧缩袖口。 4、胸前有带纽扣的暗兜。 5、达到GB12012-89国家标准。 6、符合GB 21746－2008《教学仪器设备安全要求总则》教学仪器设备安全的国家强制性标准的要求。 | 件 | 4 |
| 82002 | 护目镜 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)。 | 个 | 4 |
| 82006 | 手套 | 具有良好的防护能力。产品为棉衬里丁腈防化手套 表面有小圆型纹路.厚度不小于：0.5 毫米，长度不小于：33 厘米。 | 双 | 4 |

二、初中化学教学仪器清单：

| 编号 | 名称 | 规格型号功能参数 | 单位 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00001 | 多媒体教学系统 | 一、86寸交互平板 一、显示模块及整机性能 1、LED液晶屏体：A规屏，显示尺寸：86英寸，显示比例16:9，物理分辨率：3840×2160。 2、屏体亮度≥400cd/M2,色彩覆盖率不低于NTSC 85%，对比度≥4000：1，最大可视角度≥178度。 3、整机外壳采用金属材质，屏幕采用4mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度不低于莫氏8级，透光率不低于93%，雾度≤8%。 4、整机具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常。 ★5、整机提供隐藏式前置输入接口，接口不少于1路前置HDMI接口及3路前置双通道USB3.0接口（Windows和Android系统均能被识别，无需分区）,且整机前置接口须丝印有中文标识，方便教学操作。 ★6、交互平板整机须具备前置电脑还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。 7、为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备有标识的天线模块，包含2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能。 8、采用红外触摸感应技术，在双系统下均支持10点触控及同时书写，触摸分辨率：≥32768*32768；定位精度：≤±0.1mm；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤3mm。 9、交互平板具备笔槽设计，且正面具备2*15W扬声器。 10、只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网功能需求。 11、所投产品具备智能护眼功能，可自主选择护眼书写、护眼智能光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯。 ★12、交互平板具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；悬浮菜单具有启用应用软件、随时批注、擦除等功能，并可根据教师教学需要自定义；悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源。 13、内置安卓系统，CPU采用四核，主板具备ROM不小于8G, RAM不小于1G, 安卓系统版本不低于6.0。安卓主页面提供不少于4个应用程序，并可根据教学需求随意替换。安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。 14、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示、及故障提示。 15、为方便教师使用，整机后置一路Type-C输入接口和一路双通道USB输入接口（外接展台、U盘等设备在Windows和Android系统下均可使用）。 ★16、为教师操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能。 17、所投产品标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点。 18、交互平板具有防雷击、防静电、抗撞击、防火、防腐蚀、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护。 19、具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电。 20、整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求; 二、内置插拔式模块化电脑，采用Intel通用80pin接口,易拆卸维修。CPU采用Intel第8代酷睿I5处理器（CPU 8400）；内存：4G DDR4；硬盘：128G SSD；具备6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等；标配正版Windows 10 Professional专业版(64Bit）操作系统及正版 Office Pro Plus 2016 专业版办公软件。 三、教学应用软件: （一）主界面与登录 1.具有教学云平台，支持云端备课，教师可直接登陆云平台进行备课及课件下载使用，教师注册即可获得不少于32GB的云盘容量，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便教师使用；。 ★2.提供至少两种登录方式，所有应用模块的入口均在统一界面上，包括教学设计、白板软件、多屏互动、展台软件等并支持自定义添加或删除软件应用。 （二）课前设计 1、软件提供教案设计功能，支持老师按照情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究等教学环节自由创建教案。 2、软件提供人教社等数字教材资源、云端资源、本地资源进行教案制作。针对不同教学环节自动推送与课程精准匹配的资源； 3、云端资源涵盖幼教、普教、职教等学段，总量不少于1000G。试题库不少于50万道。 4、支持教师向移动端（手机、pad等）发布学习任务，学生完成提交后，系统自动统计提交情况、完成率等。 5、提供可视化学情分析，可查看多班级学生的学习态度、学习效果、学习难点，为备课提供参考。 6、提供教案管理功能，支持教案与教师教学日历关联。 （三）教学软件 ★1、提供屏幕左右两侧不少于15个分段式软件快捷键，快捷键可根据教师授课习惯选择左右双侧显示或单侧显示，并可设置显示时长，方便教师授课使用； 2、软件菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确中文标识； 3、文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等文本输入。 4、软件具有水平和垂直的对齐虚线，当移动对象素材时，对齐虚线提示是否对齐。 5、提供音、视频编辑功能。音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏。 6、提供不少于30种常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、对话框、单双箭头、大中括号、加减乘除等，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度。 7、具有页面切换特效，包括缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等多种特殊效果。 8、对象特效设置：可对页面对象设置多种进入、退出时的特殊效果，如百叶窗、淡入、缩放、浮现、飞入、旋转、劈裂、弹跳等效果，支持设置触发源，支持调整特效顺序、特效时间设置、特效预览、特效删除；支持教学软件页面中的图片、文字等任何对象可在页面中可实现路径轨迹设置、播放和重播。 9、思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页链接、课件页面、聚光灯等。 10、学科工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法、美术等常用学科。针对以上学科，学科工具包含视频、文字、图片、动态教具、动态课件等内容。 （1）数学工具：提供数学公式编辑功能，支持常规输入与LaTeX两种输入方式；提供初中和高中成品动态课件，课件可一键插入白板教学页面直接使用；提供立体图形动态展示功能，支持分段展示，并可以精确修改几何数值。 （2）语文学科工具：至少包含汉字、拼音、注音、古诗词、学词语、学拼音、成语词典等内容。提供不少于3000个国标一级汉字，包括汉字的笔顺演示和指定分解笔画演示；支持手写识别拼音，以及笔顺演示和朗读发音；提供单个或多个文字自动注音功能； （3）英语工具：提供单词和音标学习视频；支持英文手写识别和自动换行； （4）物理工具：提供力学、电学、电磁学、光学、电学图例等多种动态可调节素材，如弹簧、游标卡尺、刻度尺、气缸、安培表、伏特表、开关、滑动变阻器、透镜等； （5）化学工具：提供动态可调节实验化学器械和化学器皿，如量筒、启普发生器、铁架台、分液漏斗、天平等；提供化学元素周期表工具和化学符号； （6）生物工具：提供显微镜功能，可模拟装片展示，物镜目镜调整及旋转聚焦等操作。提供氨基酸、核苷酸、染色体、细胞膜等动态操作演示； （7）地理工具：提供地球仪模型，可显示气候、国家、地形等内容；提供太阳系图示，可显示不同视角、地球晨昏线、地月模型；提供天气符号图示； （8）音乐工具：提供电子琴、架子鼓、吉他、排笛、大提琴等多种动态教具。 （9）历史工具：提供中国各朝代的动态简介，包含世系表、疆域图、朝代历史简介等；提供国内外近代政治、经济、文化、军事、历史事件介绍，提供年代检索；以及丝绸之路、新航路开辟、赤壁之战等历史大事件的动态简介等； 11、仿真实验：具备总数不少于450个,涵盖K-12年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节，为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键全屏播放。 12、书写工具：至少提供硬笔、智能笔、激光笔、粉笔、手势笔等不少于10种书写工具。通过智能笔可识别平面图形；通过手势笔可实现书写、擦除、前后翻页，聚光灯，放大镜等功能。 13、工具箱：提供不少于12个教学辅助工具，例如直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等； 14、PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 15、多屏互动功能：支持手机、pad移动端与交互平板连接后，可实现常用功能如影像上传、投屏、播放课件、直播。支持对上传的图片内容再次编辑，可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注；一键打开电脑桌面课件并播放，课件支持播放列表，可快速选择PPT或白板课件进行播放。 16、提供产品微信公众号，内容包含软硬件产品文字、视频教程，产品报修和服务反馈等； ★（四）学科备授课工具 1、提供预置的高质量课件素材，教师可在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览。所有制作的课件均实时保存至云端，教师只需登录即可查看； 2、支持教师根据知识点选择对应的教学内容。教师仅需要按每个教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份课件。每个课时均提供过量的教学内容模块，满足教师的个性化需求； 3、教学模块提供教学设计和课件内容，部分课件提供课件批注，帮助教师更好地选择、运用课件内容； 4、支持将做好的课件打印成纸质版或导出成PDF。支持将做好的课件以链接的形式分享。同时，还支持扫码分享到手机微信以及一键分享到班级QQ群； （五）班务管理 1、具有专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员。通知接收者单独收到该条通知。支持教师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义。通知查看或回执结果自动统计形成直观报表； 2、通知支持教师自主撰写文字，支持图片、拍照、语音、文件、外链等附件。支持以免费短信、免费语音电话的形式提醒未查看或未反馈的家长及时处理； 3、支持教师创建带主题的讨论组，可设置讨论组默认结束时间，结束后自动全员禁言。讨论组创建者7天内可撤回任意成员的消息。支持与班级内任一成员发起一对一聊天或拨打成员电话； 4、支持教师创建相册并上传照片、视频供家长查看。上传的照片、视频支持家长下载； （六）课堂评价系统 1、支持老师对全班或单个学生进行评价，评价结果可撤回。 2、支持管理者查看所有班级学生的评价得分。 3、支持随机抽选学生进行评价。 4、支持桌面显示光荣榜，可显示班级学生的本日、本周的排名情况，可设置隐藏。 5、支持教师通过PC客户端、安卓手机端、苹果手机端登录使用。支持家长通过安卓手机端、苹果手机端端查看学生表现。 四、资质部份： 1.投标人必须在中标后提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、授权书原件、供货证明原件并加盖公章。 2.中标单位在签订合同前必须提供与投标文件技术要求及功能符合的全部样品一套进行整体性能与投标文件核对作为项目合同签订的标准依据，如出现所提供样品不符招标要求或无法提供所有样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及招标文件要求追究法律责任。 二、实物展台 一、硬件参数 ★1. 支持壁挂和台式两种安装方式，为保证产品稳定性，台式安装需与桌面贴合，托板边角采用圆弧倒角设计。 2.为保证托板表面平整性，托板采用单板结构，不接受托板表面折叠设计。 3.拍摄幅面不小于A4。 4. 为保证教学过程中不受环境光和展示内容移动的影响，防止镜头频繁聚焦，图像模糊，产生眩晕感，要求采用不小于500万定焦镜头。 5. 工作电压：5 V，工作电流：小于500mA 6. 图像色彩：24位 7. 输出格式：图片JPG，文档PDF，视频MP4 8. 光源： LED灯补光 9.动态视频帧率：30帧/秒（1080P）。 10.对焦/白平衡：自动 11.整机具有安全锁 12.供电方式：USB供电 二、软件功能 ★1. 支持实物展示，展示可全屏，放大，缩小，支持动态即时旋转，将屏幕锁定进行批注。 2. 支持对比教学，可二分屏和四分屏十六分屏对比，并可在对比屏幕上直接进行批注。 3. 支持展台桌面与电脑桌面的一键切换，支持在电脑桌面进行批注。 4. 软件可加载并播放PPT 5. 展台、白板、PPT、对比教学一键切换 6. 展台、白板、PPT、对比教学为同一套画笔工具 7. 支持放大镜、幕布、聚焦等工具，幕布可实现四个方向的幕布 8. 软件具有一键录制视频功能 （三）微课软件： 1.具有便捷工具条，可控制录制的视频，音频，拍摄区域的选择； 2.在任何显示比例选项下都可以进行录制； 3.在屏幕录制的情况下可以一键选择录制的开始，暂停和结束，且该三个按键均可设置为键盘快捷键；屏幕录制显示录制时长，方便老师对视频长短进行把握；可自定义屏幕录制储存路径； 4.录制或导入的素材可以进行时间轴编辑，同时提供文本，旋转，晕影，模糊，裁剪等五大视频特效； 5.提供“系统声音”，“麦克风声音”和“立体声混音”三种声音选择模式； 6.可设置录制的帧率、码率、录制内容的保存路径； ★7.可将录制的视频实时上传到《教育视频资源应用平台》，可设置《教育视频资源应用平台》的服务器IP地址、端口、用户名及密码；方便用户保存、使用和管理录制的内容。 三、组合推拉黑板 1、结构：双层结构，由大框及四块1015 mm×1215mm的书写板组成。内层两端各装一块固定书写板与一体机前端平行，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻印有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保一体机安全。 2、基本尺寸：≥4000mm×1280mm，保证与一体机外形尺寸配套。 3、书写板面：环保教学专用彩色涂层钢板，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，达到（国家标准）GB/T6739-1996标准，光泽度≤10GU，达到（国家标准）GB/T1743-79（89）标准，板面可吸附磁针、磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，坚固耐用、哑光，投影可视效果佳，有效地保护了师生的视力健康。 4、内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 5、背板：采用优质彩涂钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,此技术为专利产品，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用 6、板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水1:1配置，使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整。 7、边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色；外框（滑道）设计为发明专利，一次成型设计，规格≥57㎜×100㎜，横（立）框采用双层加强结构，厚度≥15mm；两侧加配专用同色钢制侧封；内框规格20㎜×37㎜；铝合金壁厚≥1.0㎜ 8、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格100×57mm×57㎜，壁厚≥3.5㎜，采用双壁成腔流线型设计，不小于R30mm的圆角，正面刻印黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 9、黑板滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。数目≥8个,上下均匀安装。 10、限位档：黑板边框内部两侧安装同色限位档，保证活动黑板开启时不会碰撞立框，避免夹手。 11、安装：配装自制带凹槽钢制安装件，厚度为3.5mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 12、包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息。 18、配套环保耗材：耗材如下： ①、水擦式教学墨水3瓶，红色1瓶、蓝色2瓶 。 保材料，无毒，不挥发，没有刺激性气味；使用后，不产生粉末。教学墨水色彩鲜艳、书写流畅、字迹清晰。可用清水或专用清洁材料快速擦除。墨水瓶瓶体上拓印有所投标环保教学板品牌名称的商标标识。 墨水容量每瓶250ml。 ②、书写笔3支，红笔1支、蓝笔2支。 笔尖由高强度耐磨材料制作，书写时，墨水出水均匀，笔尖不易干燥。 书写笔可多次添加墨水，并可重复使用，单支书写笔使用寿命≥1年。 ③、水擦板擦≥1套。 具备良好的吸水性能。符合老师来回擦除习惯，擦除字迹快捷高效。 ④、板擦盒≥1个 板擦盒集盛水、吸水、排污一体化设计。 ⑤、配液瓶≥1个 用于配制环保教学板字迹擦除液 ⑥、分配剂≥1盒 用于此分解剂擦拭教学板上字迹的，粉状，溶于水后使用。投标人具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告彩色扫描件（检测报告必须带二维防伪码），原件备查 | 台 | 2 |
| 01001 | 计算机 | 一、硬件配置： 1、CPU：英特尔酷睿六核处理器或以上，缓存≥9M； 2、主板：英特尔商用B360全固态电容主板或以上，预留不少于2* PCIex16 + 1* PCIex1 + 1* PCI插槽和2*M.2 SSD+WIFI接口，方便后期升级； 3、内存：≥16G DDR4 2666MHZ，原生≥4条内存槽，满足内存扩展需求； 4、硬盘：≥128G固态+1000G（原厂支持SSD固态+SATA双硬盘,配备原厂硬盘数据保护架）； ▲5、显示输出接口：主板含VGA、HDMI、DP输出接口，无需转接头即可具备3屏输出能力，满足多屏多媒体办公教学需求。 6、电源：≥250W节能电源，符合海拔5000米使用标准，适应恶劣供电环境，电源可在90V-265V范围内工作，直流工作电压可承受偏离标称值±6%，供货时提供通过恶劣供电环境证书复印件加盖品牌厂商公章； 7、键鼠：≥5个独立可自定义功能键抗菌防水键盘、USB抗菌光电鼠标； ▲8、主机箱：机箱体积≥15L，前面板具有9mm+5.25寸双光驱位，后面板有串并口专用扩展位，顶置提手、开关键、Reset键及资产管理标签位；整机≥9个USB口，其中前置≥4个USB 3.1 Gen2（红色接口）+1个USB 3.1 Type-C Gen1；机箱防尘设计，具有免工具可插拔清洗的防尘罩，延长部件寿命； 9、独立显卡：DDR5以上显存≥4GB； ▲10、显示器：同品牌≥21.5英寸宽屏液晶显示器,双接口DVI和VGA/背光技术LED≥250流明；显示器具有低蓝光护眼功能，响应文件需提供低蓝光认证证书；带蓝光过滤器，用户可以通过设置调整蓝光照射的比例，以启用“蓝光过滤器”滤除短波蓝光，调整蓝光比列数值至少有：50%、60%、70%、80%四种模式，响应文件提供满足要求的蓝光功能演示截图。 二、配套终端管理软件要求： 1、网络同传：基于Windows操作环境下数据即时压缩克隆，提升网络克隆的速度，减少克隆时间，用户使用更直观，简单； 2、多点可逆还原：采用树状多点还原技术，支持建立不少于254个还原点，每个还原点皆各自独立，可同时支持5个排程策略，“每次启动”“每周”“每月”等。按照设定的时间自动进入预设的还原点，如每周一进入还原点1 ，每周二进入还原点2； 3、UNDI传输方式：可实现在Windows操作系统上进行网络复制（在Windows上拷贝Windows），传输速度：950MB--1.2GB/Min； 4、差异增量拷贝功能、资产时实监控管理功能，控制台界面中可列出客户端的进程信息，主机直接关闭客户端正在进行的可疑应用程序。 5、禁止使用USB：可禁用USB存储设备和光驱设备，禁用USB设备对USB鼠标键盘不会影响 6、共享分区的保护功能：可设置共享分区定时每次，每天，每月，每周，还原，无需手动还原 7、文件目录映射：可把保护分区下的一个目录转移到非保护分区，重启后这个目录将不被还原，可将每次还原的系統的资料夹转移到不还原的磁盘上。 8、故障智能定位功能：可侦测客户端机器的硬盘读写速度及丢包率可以定位客户端机器网络环境异常，硬盘故障，方便用户及时定位故障等 三、可靠性要求：针对南方高温湿热的使用环境，产品具备高低温、湿热环境（工作湿度可承受最高93%）下正常工作能力；产品具备防火阻燃能力（印制板防火V-0级、外壳防火V-0级），产品声功率级≤1.34Bel，产品电磁兼容低于国家标准8Db，供货时提供以上证书复印件并加盖品牌厂商公章； 四、质保：≥3年有限质保（节假日不休），终身400或800呼叫中心热线7*24小时免费技术支持服务,保修服务可以通过机器序列号与原厂服务中心确认，供货时提供品牌厂商售后服务承诺书。 | 台 | 2 |
| 01002 | 计算机数据采集处理系统 | 体积小巧精致，▲四路HMDI高清通道、▲四路USB通道，▲八通道可同时采集。▲单通道最高采样速率200ksps,USB供电、数据传输采用标准usb2.0通信协议。无需外接电源，预留5V电源接口,数字通道采样精度达1微秒；人体工学外观，实用、耐用,传感器通道采用HDMI接口以及USB接口，采集分辨率12-bits，CPU主频30MHz以上，所有端口具备短路保护，支持热插拔，即插即用，与传感器任意组合，不区分模拟数字通道，SMT技术生产， 预留扩展空间，可直接接PDA或笔记本电脑进行室外拓展性探究实验。四通道无线蓝牙功能，采集器可以同时接收四路传感器蓝牙数据。 提供省级或省级以上权威部门出具的检测报告复印件加盖公章 | 套 | 2 |
| 02001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面 | 块 | 2 |
| 02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 4 |
| 02003 | 打孔夹板 | 1． 产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。 2． 产品长不小于175mm，宽不小于40mm。 3． 上、下夹板应由透明塑料板制成，表面光洁，透明度好。 4． 上夹板应备有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。 5． 紧固螺钉与下夹板坚固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。 6． 上夹板、下夹板厚度不小于11mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。 | 个 | 2 |
| 02004 | 打孔器刮刀 | 1． 产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。 2． 刀架采用金属材料制成，表面作防锈处理。刀架工作端为1：4锥度圆锥体，经调节刀片张角，可修削刀口直径4mm~13mm的打孔器刀口。 3． 刀片应采用工具钢片，具有足够刚性和硬度。 4． 手柄表面光洁，大小适当，握持手感舒适。 5． 刀片与刀架配合灵活，便于装拆。 6． 刀口张角可调。 | 个 | 2 |
| 02005 | 电动钻孔器 | 总长度不小于30cm。 台式电动钻孔器，由手柄轴、电机、固定夹、衬套筒、螺母、连接板、螺钉、螺杆、钻头、夹板、底座等组成。 1． 底座用铸铁制造，表面要求平整，无缩孔、裂缺现象。表面烤漆。 2. 手柄轴用钢材制成。手柄轴与手柄应连接牢固。 3． 衬套筒用钢材制成。 4． 连接板一块，用钢材制成。上有丝孔。 5． 螺杆一根，用45＃钢材制成，螺杆上螺纹与连接板上丝孔配合。转动时灵活，无阻滞。钻孔过程中应无偏心现象。 6． 钻头4个，外径尺寸分别为：φ6mm、φ8mm、φ10mm、φ12mm。钻头另一端有与螺杆连接的螺纹，与螺杆结合牢固。刃口平整、锋利。 7. 电机转速最高不低于1000转／分钟。 8． 夹板所夹持的胶塞在钻孔时应稳固不动。 9． 所有构件均应作防锈处理。 | 台 | 2 |
| 02020 | 仪器车 | 采用优质不锈钢材质，钢材厚度不小于0.5mm。 1.产品由搁盘2个，车架2个； 2.支架底部用万向轮组装，规格不小于Ф25mm×360mm×660mm； 3.规格不小于800mm×500mm×1100mm，表面涂复； 4.脚杆表面油漆涂复； 5.附件由M6×30螺杆8个，M6螺帽8个，弹簧垫圈8个，Ф6平垫8个构成； 6.整套产品组装后应有足够的平稳度和牢固度，其结构为货车式； | 辆 | 4 |
| 02071 | 离心沉淀器 | 电动式 | 台 | 2 |
| 02073 | 磁力加热搅拌器 | 搅拌容量：不小于500ml；搅拌速度：无级调速0—2400转/分；加热温度：室温至400℃；控温方式：自动；外形尺寸不小于260mm×165mm×165mm；工作电压：220V/50Hz。 | 台 | 2 |
| 02075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 4 |
| 02077 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 2 |
| 02083 | 列管式烘干器 | 1.主要由上盖、下底、列管、加热器、风扇、电源线组成。 2.整机用金属制作，表面镀铬防锈处理，外形尺寸不小于Φ250×300mm。 3.列管尺寸不小于Φ11×170mm,下端为M10螺纹，上端四周不少于8个、Φ3mm的出风孔，顶端用塑料帽封盖。 4.列管式烘干器必须有良好接地装置。 5.性能指标：（1）工作电压：AC220V.50Hz（2）电机（风扇）：30W（3）加热器：240W（4）干燥气流温度50℃～60℃（5）绝缘电阻大于20MΩ。 6.工作环境：（1）工作温度：-20℃～40℃（2）相对温度：≤80% | 台 | 2 |
| 02084 | 烘干箱 | 1.材质：外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑；内胆为优质不锈钢材料制成； 2.系统具有控温、定时和超温报警等功能； 3.尺寸：内胆规格不小于300mm×300mm×340mm，外形规格不小于590mm×660mm×520mm； 4.电源电压：AC220±10%（50Hz）； 5.控温范围：室温～120℃； 6.显示精度0.1℃(＞100℃显示精度为1℃)； 7.温度波动性：≤±1℃； 8.设有玻璃观察窗，便于观察，智能数显控； 9.产品应具有3C认证，符合JB/T 20111-2008《烘干箱》的有关规定。 | 台 | 2 |
| 02102 | 注射器 | 10mL，塑料 | 只 | 60 |
| 02121 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个 | 8 |
| 02122 | 试剂瓶托盘 | 1.采用304不锈钢加工，尺寸不小于300×400×1.5 mm。 | 个 | 32 |
| 02123 | 实验用品提蓝 | 木质或ABS塑料成型，尺寸不小于60×40×25cm,厚度不小于1cm,配备提手，提手高度不小于40cm。 | 个 | 8 |
| 02124 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 个 | 120 |
| 02125 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 56 |
| 03002 | 方座支架 | 产品由底座、立杆及附件组成。 1.方座支架的底座尺寸不小于210×135mm，由铸铁制成，质量不小于1.5kg。 2.立杆直径不小于φ10mm；立杆长610mm，直径不小于10mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直。 3.附件由大、小铁圈各一只，平行夹一只，铸铁十字夹二只，试管夹一只构成。 4.整套产品应有足够的平稳度，底座耐碱。采用钢材，防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。 5.产品应符合JY167-84《方座支架》的要求。 | 套 | 70 |
| 03006 | 三脚架 | 1． 由铁环和3只脚组成。 2． 铁环内径：74mm，外径：90mm，脚高：150mm。 3． 三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 4． 三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固。 | 个 | 60 |
| 03007 | 泥三角 | 正三角形，边长100mm,内芯为铁质，陶瓷材料。 | 个 | 60 |
| 03008 | 试管架 | 1． 产品由顶板、底板、插杆组成，8孔、8插。 2． 顶板、底板均采用经过脱脂、干燥处理，几何变形小，不易断裂的优质木材制成。 3． 顶板为大于250×34×9（mm）的木板，8孔分布均匀，孔径不小于22 mm，平面度误差不大于1.2 mm。 4． 底板为大于250×65×10（mm）的木板，底板8孔应与顶板8孔同心，孔深2 mm，平面度误差不大于1.2 mm。 5． 插杆为长80 mm，直径6 mm，与底板孔对应成排。 6． 木质应油漆。 | 个 | 120 |
| 03009 | 漏斗架 | 1． 产品由支承板、底板、立柱等组成。 2． 支承板由铝合金板制成，板的尺寸不小于400×90mm，板上布有4个孔径为φ50mm的圆孔。另有可调高度的紧固装置。 3． 底板尺寸不小于400×90mm，用铸铁制造。 4． 立柱用圆钢制造，长度不小于250mm，直径φ10mm，表面镀铬。 5． 支承板和底座均应喷塑作防腐处理。 6． 产品组装后，应放置平稳不晃动，立杆垂直度3mm，支承板的高度应能方便调整且紧固可靠。 | 个 | 2 |
| 03010 | 滴定台 | 产品由底座、立杆及附件组成。 1.支架的底座尺寸不小于210×135mm，由铸铁制成，质量不小于1.5kg。 2.立杆直径不小于φ10mm；立杆长600mm，直径不小于10mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直。 3.滴定夹的高度应能方便调整且紧固可靠。 4.整套产品应有足够的平稳度，底座耐碱。采用钢材，防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。 | 个 | 2 |
| 03011 | 滴定夹 | 1.产品由铝合金制，外型为蝶形夹持，每侧的两夹夹持中心同轴，用螺丝或弹簧控制，可同时在左、右夹持一支滴定管，夹持质量为1KG。确保滴定管夹持后与水平面垂直。 2.各夹头上装有软质护套。 | 个 | 2 |
| 03012 | 多用滴管架 | 产品选用聚丙烯塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。 1.多用滴管架由支架2个，横杆3根组成； 2.支架为塑料制作，有效尺寸不小于56×57±1mm； 3.横杆为塑料制作，有效尺寸不小于210×25mm； 4.支架与横杆插装后应摆放平稳； 5.多用滴管架可放滴管数不少于20个。 6.组装后的外形尺寸：220mm×60mm×60mm。 | 个 | 8 |
| 04001 | 学生电源 | 直流 1.5V～9V，1.5A，每1.5V一档 | 台 | 60 |
| 04005 | 教学电源 | 交流 2V～12V，5A，每2V一档；直流1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档 | 台 | 4 |
| 11003 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 台 | 60 |
| 11005 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 2 |
| 11011 | 电子天平 | 400g，0.1g | 台 | 2 |
| 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 60 |
| 13003 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 2 |
| 15011 | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级 | 个 | 2 |
| 16001 | 密度计 | 密度＞1 | 支 | 2 |
| 16002 | 密度计 | 密度＜1 | 支 | 2 |
| 16003 | 酸度计(pH计) | 笔式，测量范围pH0.0～14.0 | 台 | 2 |
| 26001 | 水电解演示器 | 铂合金电极 | 台 | 2 |
| 26002 | 水电解实验器 | 铂合金电极 | 台 | 60 |
| 26005 | 贮气装置 | 1.产品为组合式，主要由出水管、注水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管组成。 2.贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。 3.贮气装置外形尺寸不小于直径160mm,高200mm。 4.贮气装置集气容量约3000ml。 5.各焊接部位应焊接牢固、密封、无漏气现象。 | 台 | 4 |
| 26009 | 分子间隔实验器 | 玻璃制造，容器容积不小于100ml，容量变化范围大于5ml | 件 | 60 |
| 26010 | 溶液导电演示器 | 1.产品由示教版、电极电线、容器、灵敏电流计等组成。 2.示教电路版用塑料制成，尺寸不小于390mm×265mm×25mm。面板上带有指示用灯炮和开关。 3.电极采用耐酸、碱、盐的导电材料制成。 4.容器为耐酸、碱、盐的透明材料制成。 5.为进行比较实验，容器数量为4个。 6.产品的电源电压为直流6V。投标人具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告彩色扫描件（检测报告必须带二维防伪码），原件备查 | 台 | 4 |
| 26011 | 微型溶液导电实验器 | 1.产品由底座、透明小水槽、小水槽盖、碳棒等组成。 2.底座用塑料制作，有效尺寸不小于130×110×25mm。 3.正面印刷清晰，安装分布合理。 4.背面电器安装牢靠。 5.透明小水槽用透明塑料制作，有效尺寸不小于50×30×60mm. 6.小水槽盖为塑料制品，应能安装Φ4mm碳棒2根，布局合理。 7.石灰棒Φ4±0.2mm,长不小于45mm，碳棒、导线焊接牢靠。 | 套 | 60 |
| 26015 | 化学实验装置磁性教具 | 磁性橡胶 | 套 | 2 |
| 26017 | 化学实验废水处理装置 | 实验教学和废水处理兼用 | 套 | 2 |
| 32001 | 炼铁高炉模型 | 产品为炼铁高炉缩小模型，装置于底座上，高度不小于650mm。产品应符合教育部标准JY0305-91《炼铁高炉模型技术条件》的有关规定。 | 个 | 2 |
| 32003 | 初中分子结构模型 | 1.由环保彩色实心橡胶球（直径不小于30mm）、防锈金属杆、底座组成。 2.每盒不小于100个球，球孔深不小于10mm，金属杆与球连接牢固，不易脱落。 3.产品能组成完整的各种分子结构模型，符合教育部标准JY52-80《分子结构模型》的有关规定。 4.优质木盒或有机玻璃塑料盒包装。 | 套 | 32 |
| 32004 | 金刚石结构模型 | 演示用 | 套 | 2 |
| 32005 | 石墨结构模型 | 演示用 | 套 | 2 |
| 32006 | 碳-60结构模型 | 演示用 | 套 | 2 |
| 32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 演示用 | 套 | 2 |
| 42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 盒 | 2 |
| 42002 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 盒 | 2 |
| 42003 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒 | 2 |
| 52001 | 走进化学实验室挂图 | 幅数12幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，履膜，印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求 | 套 | 2 |
| 52002 | 身边的化学物质挂图 | 幅数13幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，履膜，印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 套 | 2 |
| 52003 | 物质构成的奥秘挂图 | 幅数8幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，履膜，印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 套 | 2 |
| 52005 | 化学与社会发展挂图 | 幅数7幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，履膜，印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 套 | 2 |
| 52041 | 元素周期表 | 带轴。 | 件 | 2 |
| 52401 | 初中化学实验教学指导书 | 符合新课标要求,配光盘壹张。 要求：开本16开,符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》。 | 套 | 2 |
| 52402 | 初中化学实验仪器手册 | 符合新课标要求,配光盘壹张。 要求：开本16开,履膜，符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》。 | 套 | 2 |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 56 |
| 60002 | 量筒 | 50mL | 个 | 56 |
| 60003 | 量筒 | 100mL。 | 个 | 4 |
| 60004 | 量筒 | 500mL | 个 | 4 |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 2 |
| 60023 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 2 |
| 60024 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 2 |
| 60041 | 滴定管 | 酸式，25mL。 | 支 | 2 |
| 60043 | 滴定管 | 碱式，25mL | 支 | 2 |
| 61001 | 试管 | φ12mm×70mm硬质试管 | 支 | 200 |
| 61002 | 试管 | φ15mm×150mm硬质试管 | 支 | 2000 |
| 61003 | 试管 | φ18mm×180mm | 支 | 300 |
| 61005 | 试管 | φ20mm×200mm硬质试管 | 支 | 1000 |
| 61007 | 试管 | φ32mm×200mm | 支 | 32 |
| 61008 | 具支试管 | φ20mm×200mm | 支 | 32 |
| 61009 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm | 支 | 32 |
| 61010 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | 支 | 32 |
| 61019 | 烧杯 | 10mL | 个 | 120 |
| 61020 | 烧杯 | 25mL | 个 | 300 |
| 61021 | 烧杯 | 50mL。 | 个 | 500 |
| 61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 200 |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 200 |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 12 |
| 61025 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 6 |
| 61033 | 烧瓶 | 圆、长，250mL | 个 | 120 |
| 61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 6 |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 120 |
| 61042 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 32 |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 4 |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL。 | 个 | 120 |
| 62004 | 抽滤瓶 | 500mL | 个 | 4 |
| 62005 | 抽气管 | 玻璃质，改进式。长度不小于30cm。 | 个 | 2 |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 4 |
| 62007 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 4 |
| 62021 | 冷凝器 | 直固，300mm。 | 支 | 4 |
| 62023 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm | 支 | 4 |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 120 |
| 62032 | 漏斗 | 90mm | 个 | 6 |
| 62033 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 4 |
| 62034 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 4 |
| 62035 | 分液漏斗 | 锥形，100mL | 个 | 4 |
| 62036 | 分液漏斗 | 梨形，50mL | 个 | 4 |
| 62039 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 个 | 2 |
| 62071 | T形管 | 采用透明玻璃制造，横长100±6mm，直径7-8mm，壁厚1.5mm，产品应符合GB/T 12414-1995《药用玻璃管》的标准。 | 个 | 4 |
| 62072 | Y形管 | 采用透明玻璃制造，全长100±5mm，支长50±5mm，直径7-8mm，壁厚1.5mm，产品应符合GB/T 12414-1995《药用玻璃管》的标准。 | 个 | 4 |
| 62073 | 滴管 | 150mm,附乳胶头 采用透明玻璃制造，全长150±10mm，上管外径15±1mm，壁厚1.3mm，产品应符合GB/T 12414-1995《药用玻璃管》的标准。 | 支 | 400 |
| 62074 | 离心管 | 采用透明玻璃制造，全长110±5mm，容量误差±0.2ml，外径17±0.5mm，壁厚1mm，产品应符合GB/T 12414-1995《药用玻璃管》的标准。 | 支 | 32 |
| 62075 | 干燥管 | 单球，150mm | 支 | 8 |
| 62076 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm | 支 | 4 |
| 62079 | 活塞 | 直形 | 支 | 4 |
| 62091 | 圆水槽 | φ200mm×100mm | 个 | 20 |
| 62092 | 圆水槽 | φ270mm×140mm | 个 | 4 |
| 62093 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 个 | 4 |
| 63002 | 集气瓶 | 125mL | 个 | 400 |
| 63003 | 集气瓶 | 250mL | 个 | 40 |
| 63005 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL。 | 个 | 12 |
| 63011 | 广口瓶 | 60mL | 个 | 600 |
| 63012 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 120 |
| 63013 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 80 |
| 63014 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 12 |
| 63015 | 茶色广口瓶 | 60mL | 个 | 120 |
| 63016 | 茶色广口瓶 | 125mL | 个 | 40 |
| 63017 | 茶色广口瓶 | 250mL | 个 | 32 |
| 63021 | 细口瓶 | 60mL | 个 | 700 |
| 63022 | 细口瓶 | 125mL | 个 | 140 |
| 63023 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 40 |
| 63024 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 12 |
| 63025 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 12 |
| 63026 | 细口瓶 | 3000mL | 个 | 6 |
| 63027 | 茶色细口瓶 | 60mL | 个 | 120 |
| 63028 | 茶色细口瓶 | 125mL | 个 | 32 |
| 63029 | 茶色细口瓶 | 250mL | 个 | 32 |
| 63030 | 茶色细口瓶 | 500mL | 个 | 4 |
| 63031 | 茶色细口瓶 | 1000mL | 个 | 4 |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 300 |
| 63042 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 40 |
| 63043 | 茶色滴瓶 | 30mL | 个 | 120 |
| 63044 | 茶色滴瓶 | 60mL | 个 | 12 |
| 64001 | 坩埚 | 瓷，30mL | 个 | 6 |
| 64002 | 坩埚钳 | 200mm | 个 | 120 |
| 64003 | 烧杯夹 | 1. 成型规整、美观，表面无锈蚀，无损伤。 2. 具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合、组装。 3. 夹杆直径为10mm±2mm，夹头内侧有软质垫衬。 | 个 | 8 |
| 64005 | 镊子 | 不锈钢，圆嘴 全长160±2mm， 厚1.5mm。符合GB 4747.1— 1989 《医用镊通用技术条件》的有关规定。 | 个 | 120 |
| 64006 | 试管夹 | 1.产品为木质或竹质材料制成。夹长不小于100mm，手柄长度不小于80mm。 2. 夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 | 个 | 200 |
| 64007 | 止水皮管夹 | 不锈钢60号弹簧钢丝。 | 个 | 120 |
| 64008 | 螺旋皮管夹 | 不锈钢制品。 | 个 | 120 |
| 64032 | 石棉网 | 1. 产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成。 2. 金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面。 3. 金属网尺寸不小于125mm×125mm，石棉材料涂敷面直径不小于80mm。 | 个 | 200 |
| 64041 | 燃烧匙 | 1. 燃烧勺用紫铜制成，手柄杆长度不小于200mm。 2. 手柄与燃烧勺焊接牢靠。 3. 成型规整、表面无毛刺、无锈蚀。 | 个 | 120 |
| 64042 | 药匙 | 1. 由塑料或骨质材料制成。 2. 两端分别为大小匙勺，全长不小于150mm。 | 个 | 200 |
| 64051 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 4 |
| 64052 | 玻璃管 | φ7mm～φ8mm | 千克 | 4 |
| 64053 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm | 千克 | 4 |
| 64054 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 4 |
| 64061 | 软胶塞 | 0-10#,11种规格按中学配备包装。 | 千克 | 32 |
| 64062 | 橡胶管 | 优质天然橡胶制造、内径为7～8mm，壁厚1mm。 | 千克 | 6 |
| 64063 | 乳胶管 | Ф5mmX7mm耐水耐酸碱，弹性强 | 米 | 120 |
| 64071 | 试管刷 | 金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成、金属丝用Φ3mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于250mm。 3.制成的试管刷直径不小于Φ30mm，长度不小于100mm，要求不散、脱毛。 | 个 | 120 |
| 64072 | 烧瓶刷 | 猪棕毛制,毛刷小头Φ12mm×18mm，大头Φ34mm×50mm,小头Φ31mm×50mm，大头Φ60mm×90mm。 | 个 | 60 |
| 64080 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 4 |
| 64081 | 表面皿 | 60mm | 个 | 120 |
| 64082 | 表面皿 | 100mm | 个 | 4 |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 120 |
| 64087 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 2 |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 6 |
| 64089 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个 | 120 |
| 64091 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 120 |
| 64092 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 个 | 120 |
| 64093 | 井穴板 | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 | 个 | 120 |
| 64094 | 塑料多用滴管 | 4mL | 支 | 2000 |
| 70001 | 铝片 | 工业用，宽度不大于5mm；厚度不小于0.1mm不大于0.4mm | 克 | 1000 |
| 70002 | 铝箔 | 工业用，尺寸不大于100×100×0.1mm | 克 | 1000 |
| 70003 | 铝丝 | 工业用，直径不大于0.5mm | 克 | 1000 |
| 70004 | 锌粒 | 工业 | 克 | 2000 |
| 70005 | 还原铁粉 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70006 | 铁丝 | 工业用，直径不大于0.2mm | 克 | 1000 |
| 70008 | 锡粒 | 工业用，每粒最长不大于8mm，最小不小于4mm | 克 | 1000 |
| 70009 | 铅粒 | 工业用，每粒最长不大于8mm，最小不小于4mm | 克 | 1000 |
| 70010 | 紫铜片 | 化学纯,c.p，宽度不大于5mm；厚度不小于0.1mm不大于0.4mm | 克 | 1000 |
| 70011 | 铜丝 | 化学纯,c.p，直径不大于0.2mm | 克 | 1000 |
| 70021 | 碘 | 试剂 | 克 | 200 |
| 70022 | 活性炭 | 颗粒大小不小于1000目 | 克 | 1000 |
| 70032 | 二氧化锰 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70033 | 三氧化二铁 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70034 | 氧化铜 | 工业 | 克 | 1000 |
| 70041 | 氯化钾 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70042 | 氯化钠 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70043 | 氯化钠 | 工业 | 克 | 2000 |
| 70044 | 氯化钙 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70045 | 无水氯化钙 | 工业 | 克 | 1000 |
| 70046 | 氯化镁 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70047 | 三氯化铁 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70049 | 氯化铵 | 工业 | 克 | 1000 |
| 70065 | 碘化钾 | 试剂 | 克 | 200 |
| 70070 | 硫酸钾 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70083 | 硫酸铝 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 克 | 2000 |
| 70087 | 硫酸铵 | 工业 | 克 | 1000 |
| 70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 克 | 2000 |
| 71001 | 碳酸钾 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 71002 | 碳酸钠 | 工业 | 克 | 2000 |
| 71003 | 碳酸氢钠 | 工业 | 克 | 1000 |
| 71004 | 大理石 | 颗粒最大直径不大于0.5cm | 克 | 4000 |
| 71005 | 碳酸氢铵 | 工业 | 克 | 1000 |
| 71006 | 碱式碳酸铜 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 71020 | 硝酸银 | 试剂 | 克 | 50 |
| 71041 | 氢氧化钡 | 试剂 | 克 | 120 |
| 71042 | 氨水 | 试剂 | 毫升 | 2000 |
| 71043 | 氧化钙(生石灰) | 工业品 | 克 | 1000 |
| 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) | 工业品 | 克 | 2000 |
| 71045 | 碱石灰 | 化学纯 | 克 | 1000 |
| 72001 | 无水乙酸钠 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 72021 | 葡萄糖 | 工业品 | 克 | 1000 |
| 72022 | 蔗糖 | 工业品 | 克 | 1000 |
| 72025 | 酒精 | 0.95 | 千克 | 60 |
| 72027 | 煤油 | 工业品 | 毫升 | 1000 |
| 72051 | 石蕊 | 指示剂 | 克 | 50 |
| 72052 | 酚酞 | 指示剂 | 克 | 50 |
| 72054 | 品红 | 染料 | 克 | 50 |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 40 |
| 72062 | 蓝石蕊试纸 | 条状，每本不少于100张，每张尺寸不小于1*2cm。 | 本 | 32 |
| 72063 | 红石蕊试纸 | 条状，每本不少于100张，每张尺寸不小于1*2cm。 | 本 | 32 |
| 72091 | 定性滤纸 | 快速，9cm | 盒 | 32 |
| 73003 | 汽油 | 不小于92＃ | 毫升 | 1000 |
| 73005 | 丙酮 | 试剂 | 毫升 | 1000 |
| 74001 | 红(赤)磷 | 化学纯,c.p | 克 | 200 |
| 74011 | 硫粉 | 工业 | 克 | 1000 |
| 74012 | 镁条 | 化学纯,c.p | 克 | 200 |
| 74013 | 铝粉 | 工业 | 克 | 1000 |
| 74060 | 黄(白)磷 | 化学纯,c.p | 克 | 12 |
| 75001 | 过氧化氢 | 试剂，30% | 毫升 | 3000 |
| 75002 | 氯酸钾 | 工业 | 克 | 1000 |
| 75003 | 高锰酸钾 | 试剂。 | 克 | 3000 |
| 75004 | 硝酸铵 | 试剂 | 克 | 500 |
| 75005 | 硝酸钾 | 试剂 | 克 | 3000 |
| 75006 | 硝酸钠 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 75017 | 硝酸钡 | 化学纯,c.p | 克 | 1000 |
| 76001 | 草酸 | 试剂 | 毫升 | 1000 |
| 76002 | 氯化钡 | 化学纯,c.p | 克 | 200 |
|  | 尿素 | 工业品 | 克 | 1000 |
|  | 过磷酸钙 | 工业品 | 克 | 1000 |
|  | 磷矿粉 | 工业品 | 克 | 1000 |
| 77001 | 硝酸 | 试剂 | 毫升 | 1000 |
| 77003 | 硫酸 | 试剂 | 毫升 | 2000 |
| 77004 | 硫酸 | 工业 | 毫升 | 4000 |
| 77011 | 盐酸 | 试剂。 | 毫升 | 3000 |
| 77012 | 盐酸 | 工业 | 毫升 | 6000 |
| 77021 | 甲酸 | 试剂 | 毫升 | 1000 |
| 77026 | 乙酸 | 试剂 | 毫升 | 1000 |
| 77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 77033 | 氢氧化钠 | 工业 | 克 | 4000 |
| 80201 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 份 | 60 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 磁性，一字槽,总长度不小于158mm，主体为金属制品，长度为97mm，手柄为胶质，总长度61mm | 支 | 2 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 磁性,十字槽,长度158mm，主体为金属制品，长度为97mm，手柄为胶质，总长度61mm | 支 | 2 |
| 81014 | 钢丝钳 | 材质：45#高碳钢锻造，规格：40mm*81mm，其他符合GB 6295.1-1986 《钢丝钳》标准。 | 把 | 2 |
| 81015 | 手锤 | 羊角锤锤头采用优质高碳钢锻造，表面经镜面抛光处理，锤头边缘钢材特殊淬火，规格：250G 其他符合QB/T 1290.8-1991 《羊角锤》标准。 | 把 | 2 |
| 81017 | 锉刀 | 平面锉刀，规格为150mm长，单支装，沾塑手柄，其他符合GB/T 13321-1991 检验标准。 | 个 | 2 |
| 81032 | 剪刀 | 产品表面处理为电镀剪。剪刀刃口硬度不低于HRC52，两片刃口对应点硬度差不大于HRC4。剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、崩口、变形。 | 把 | 2 |
| 81052 | 玻璃管切割器 | 不锈钢，适合切割20MM以内。 | 个 | 2 |
| 82001 | 工作服 | 1、白色全棉连体。 2、型号：适合170cm身高人员使用。 3、长袖带纽扣的紧缩袖口。 4、胸前有带纽扣的暗兜。 5、达到GB12012-89国家标准。 6、符合GB 21746－2008《教学仪器设备安全要求总则》教学仪器设备安全的国家强制性标准的要求。 | 件 | 4 |
| 82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 120 |
| 82004 | 防护面罩 | 1.产品为帽式面罩，用高强度、无毒、无刺激性气味的材料制成。 2. 视窗尺寸：50mm×100mm。 | 个 | 2 |
| 82005 | 防毒口罩 | 1.结实耐用、透气性好、过滤功能强。 2. 过滤罐应具有过滤、防护氯气、硫化氢、苯等有机溶剂及挥发性刺激酸气的功能。 | 个 | 2 |
| 82007 | 耐酸手套 | 1. 产品为外覆PVC材料，内为棉质材料制成。 2. 表面应具有较好的耐酸、耐碱及其他化学试剂腐蚀的性能。 3. 柔韧性好，穿戴后便于进行各类实验操作。 4. 产品规格以长度25cm的中号为主，大、小号规格的数量为20%左右。 | 双 | 8 |
| 82009 | 洗眼器 | 玻璃制,250ML | 套 | 2 |
| 82010 | 简易急救箱 | 箱子用铝合金制成，规格：长*宽*高：35cm*19*21cm双层。内置包括：压舌板*2（木质*1、不锈钢*1）、药棉*2、绑带*2、电筒*1、风油精*1、清凉油*1、紫药水*1、红药水*1、过氧化氢溶液*1、胶布*1、剪刀*1、棉签球*2包、创口贴*20个、镊子*2。 | 件 | 2 |
| 82011 | 实验防护屏 | 1. 每片遮挡板尺寸不小于400mm×450mm。 2. 遮挡板安装方便，放置平稳，可遮挡实验中的反应物质向四周飞溅，但不得影响实验现象的正常观察。 | 件 | 2 |
| 82012 | 易燃品储存柜 | 防火、防盗。 | 个 | 2 |
| 82013 | 毒害品储存柜 | 防火、防盗。 | 个 | 2 |

三、初中生物教学仪器清单：

| 编号 | 名称 | 规格型号功能参数 | 单位 |  | 配备数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00001 | 多媒体教学系统 | 一、86寸交互平板 一、显示模块及整机性能 1、LED液晶屏体：A规屏，显示尺寸：86英寸，显示比例16:9，物理分辨率：3840×2160。 2、屏体亮度≥400cd/M2,色彩覆盖率不低于NTSC 85%，对比度≥4000：1，最大可视角度≥178度。 3、整机外壳采用金属材质，屏幕采用4mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度不低于莫氏8级，透光率不低于93%，雾度≤8%。 4、整机具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常。 ★5、整机提供隐藏式前置输入接口，接口不少于1路前置HDMI接口及3路前置双通道USB3.0接口（Windows和Android系统均能被识别，无需分区）,且整机前置接口须丝印有中文标识，方便教学操作。 ★6、交互平板整机须具备前置电脑还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。 7、为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备有标识的天线模块，包含2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能。 8、采用红外触摸感应技术，在双系统下均支持10点触控及同时书写，触摸分辨率：≥32768*32768；定位精度：≤±0.1mm；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤3mm。 9、交互平板具备笔槽设计，且正面具备2*15W扬声器。 10、只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网功能需求。 11、所投产品具备智能护眼功能，可自主选择护眼书写、护眼智能光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯。 ★12、交互平板具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；悬浮菜单具有启用应用软件、随时批注、擦除等功能，并可根据教师教学需要自定义；悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源。 13、内置安卓系统，CPU采用四核，主板具备ROM不小于8G, RAM不小于1G, 安卓系统版本不低于6.0。安卓主页面提供不少于4个应用程序，并可根据教学需求随意替换。安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。 14、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示、及故障提示。 15、为方便教师使用，整机后置一路Type-C输入接口和一路双通道USB输入接口（外接展台、U盘等设备在Windows和Android系统下均可使用）。 ★16、为教师操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能。 17、所投产品标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点。 18、交互平板具有防雷击、防静电、抗撞击、防火、防腐蚀、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护。 19、具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电。 20、整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求; 二、内置插拔式模块化电脑，采用Intel通用80pin接口,易拆卸维修。CPU采用Intel第8代酷睿I5处理器（CPU 8400）；内存：4G DDR4；硬盘：128G SSD；具备6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等；标配正版Windows 10 Professional专业版(64Bit）操作系统及正版 Office Pro Plus 2016 专业版办公软件。 三、教学应用软件: （一）主界面与登录 1.具有教学云平台，支持云端备课，教师可直接登陆云平台进行备课及课件下载使用，教师注册即可获得不少于32GB的云盘容量，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便教师使用；。 ★2.提供至少两种登录方式，所有应用模块的入口均在统一界面上，包括教学设计、白板软件、多屏互动、展台软件等并支持自定义添加或删除软件应用。 （二）课前设计 1、软件提供教案设计功能，支持老师按照情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究等教学环节自由创建教案。 2、软件提供人教社等数字教材资源、云端资源、本地资源进行教案制作。针对不同教学环节自动推送与课程精准匹配的资源； 3、云端资源涵盖幼教、普教、职教等学段，总量不少于1000G。试题库不少于50万道。 4、支持教师向移动端（手机、pad等）发布学习任务，学生完成提交后，系统自动统计提交情况、完成率等。 5、提供可视化学情分析，可查看多班级学生的学习态度、学习效果、学习难点，为备课提供参考。 6、提供教案管理功能，支持教案与教师教学日历关联。 （三）教学软件 ★1、提供屏幕左右两侧不少于15个分段式软件快捷键，快捷键可根据教师授课习惯选择左右双侧显示或单侧显示，并可设置显示时长，方便教师授课使用； 2、软件菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确中文标识； 3、文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等文本输入。 4、软件具有水平和垂直的对齐虚线，当移动对象素材时，对齐虚线提示是否对齐。 5、提供音、视频编辑功能。音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏。 6、提供不少于30种常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、对话框、单双箭头、大中括号、加减乘除等，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度。 7、具有页面切换特效，包括缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等多种特殊效果。 8、对象特效设置：可对页面对象设置多种进入、退出时的特殊效果，如百叶窗、淡入、缩放、浮现、飞入、旋转、劈裂、弹跳等效果，支持设置触发源，支持调整特效顺序、特效时间设置、特效预览、特效删除；支持教学软件页面中的图片、文字等任何对象可在页面中可实现路径轨迹设置、播放和重播。 9、思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页链接、课件页面、聚光灯等。 10、学科工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法、美术等常用学科。针对以上学科，学科工具包含视频、文字、图片、动态教具、动态课件等内容。 （1）数学工具：提供数学公式编辑功能，支持常规输入与LaTeX两种输入方式；提供初中和高中成品动态课件，课件可一键插入白板教学页面直接使用；提供立体图形动态展示功能，支持分段展示，并可以精确修改几何数值。 （2）语文学科工具：至少包含汉字、拼音、注音、古诗词、学词语、学拼音、成语词典等内容。提供不少于3000个国标一级汉字，包括汉字的笔顺演示和指定分解笔画演示；支持手写识别拼音，以及笔顺演示和朗读发音；提供单个或多个文字自动注音功能； （3）英语工具：提供单词和音标学习视频；支持英文手写识别和自动换行； （4）物理工具：提供力学、电学、电磁学、光学、电学图例等多种动态可调节素材，如弹簧、游标卡尺、刻度尺、气缸、安培表、伏特表、开关、滑动变阻器、透镜等； （5）化学工具：提供动态可调节实验化学器械和化学器皿，如量筒、启普发生器、铁架台、分液漏斗、天平等；提供化学元素周期表工具和化学符号； （6）生物工具：提供显微镜功能，可模拟装片展示，物镜目镜调整及旋转聚焦等操作。提供氨基酸、核苷酸、染色体、细胞膜等动态操作演示； （7）地理工具：提供地球仪模型，可显示气候、国家、地形等内容；提供太阳系图示，可显示不同视角、地球晨昏线、地月模型；提供天气符号图示； （8）音乐工具：提供电子琴、架子鼓、吉他、排笛、大提琴等多种动态教具。 （9）历史工具：提供中国各朝代的动态简介，包含世系表、疆域图、朝代历史简介等；提供国内外近代政治、经济、文化、军事、历史事件介绍，提供年代检索；以及丝绸之路、新航路开辟、赤壁之战等历史大事件的动态简介等； 11、仿真实验：具备总数不少于450个,涵盖K-12年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节，为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键全屏播放。 12、书写工具：至少提供硬笔、智能笔、激光笔、粉笔、手势笔等不少于10种书写工具。通过智能笔可识别平面图形；通过手势笔可实现书写、擦除、前后翻页，聚光灯，放大镜等功能。 13、工具箱：提供不少于12个教学辅助工具，例如直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等； 14、PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 15、多屏互动功能：支持手机、pad移动端与交互平板连接后，可实现常用功能如影像上传、投屏、播放课件、直播。支持对上传的图片内容再次编辑，可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注；一键打开电脑桌面课件并播放，课件支持播放列表，可快速选择PPT或白板课件进行播放。 16、提供产品微信公众号，内容包含软硬件产品文字、视频教程，产品报修和服务反馈等； ★（四）学科备授课工具 1、提供预置的高质量课件素材，教师可在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览。所有制作的课件均实时保存至云端，教师只需登录即可查看； 2、支持教师根据知识点选择对应的教学内容。教师仅需要按每个教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份课件。每个课时均提供过量的教学内容模块，满足教师的个性化需求； 3、教学模块提供教学设计和课件内容，部分课件提供课件批注，帮助教师更好地选择、运用课件内容； 4、支持将做好的课件打印成纸质版或导出成PDF。支持将做好的课件以链接的形式分享。同时，还支持扫码分享到手机微信以及一键分享到班级QQ群； （五）班务管理 1、具有专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员。通知接收者单独收到该条通知。支持教师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义。通知查看或回执结果自动统计形成直观报表； 2、通知支持教师自主撰写文字，支持图片、拍照、语音、文件、外链等附件。支持以免费短信、免费语音电话的形式提醒未查看或未反馈的家长及时处理； 3、支持教师创建带主题的讨论组，可设置讨论组默认结束时间，结束后自动全员禁言。讨论组创建者7天内可撤回任意成员的消息。支持与班级内任一成员发起一对一聊天或拨打成员电话； 4、支持教师创建相册并上传照片、视频供家长查看。上传的照片、视频支持家长下载； （六）课堂评价系统 1、支持老师对全班或单个学生进行评价，评价结果可撤回。 2、支持管理者查看所有班级学生的评价得分。 3、支持随机抽选学生进行评价。 4、支持桌面显示光荣榜，可显示班级学生的本日、本周的排名情况，可设置隐藏。 5、支持教师通过PC客户端、安卓手机端、苹果手机端登录使用。支持家长通过安卓手机端、苹果手机端端查看学生表现。 四、资质部份： 1.投标人必须在中标后提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、授权书原件、供货证明原件并加盖公章。 2.中标单位在签订合同前必须提供与投标文件技术要求及功能符合的全部样品一套进行整体性能与投标文件核对作为项目合同签订的标准依据，如出现所提供样品不符招标要求或无法提供所有样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及招标文件要求追究法律责任。 二、实物展台 一、硬件参数 ★1. 支持壁挂和台式两种安装方式，为保证产品稳定性，台式安装需与桌面贴合，托板边角采用圆弧倒角设计。 2.为保证托板表面平整性，托板采用单板结构，不接受托板表面折叠设计。 3.拍摄幅面不小于A4。 4. 为保证教学过程中不受环境光和展示内容移动的影响，防止镜头频繁聚焦，图像模糊，产生眩晕感，要求采用不小于500万定焦镜头。 5. 工作电压：5 V，工作电流：小于500mA 6. 图像色彩：24位 7. 输出格式：图片JPG，文档PDF，视频MP4 8. 光源： LED灯补光 9.动态视频帧率：30帧/秒（1080P）。 10.对焦/白平衡：自动 11.整机具有安全锁 12.供电方式：USB供电 二、软件功能 ★1. 支持实物展示，展示可全屏，放大，缩小，支持动态即时旋转，将屏幕锁定进行批注。 2. 支持对比教学，可二分屏和四分屏十六分屏对比，并可在对比屏幕上直接进行批注。 3. 支持展台桌面与电脑桌面的一键切换，支持在电脑桌面进行批注。 4. 软件可加载并播放PPT 5. 展台、白板、PPT、对比教学一键切换 6. 展台、白板、PPT、对比教学为同一套画笔工具 7. 支持放大镜、幕布、聚焦等工具，幕布可实现四个方向的幕布 8. 软件具有一键录制视频功能 （三）微课软件： 1.具有便捷工具条，可控制录制的视频，音频，拍摄区域的选择； 2.在任何显示比例选项下都可以进行录制； 3.在屏幕录制的情况下可以一键选择录制的开始，暂停和结束，且该三个按键均可设置为键盘快捷键；屏幕录制显示录制时长，方便老师对视频长短进行把握；可自定义屏幕录制储存路径； 4.录制或导入的素材可以进行时间轴编辑，同时提供文本，旋转，晕影，模糊，裁剪等五大视频特效； 5.提供“系统声音”，“麦克风声音”和“立体声混音”三种声音选择模式； 6.可设置录制的帧率、码率、录制内容的保存路径； ★7.可将录制的视频实时上传到《教育视频资源应用平台》，可设置《教育视频资源应用平台》的服务器IP地址、端口、用户名及密码；方便用户保存、使用和管理录制的内容。 三、组合推拉黑板 1、结构：双层结构，由大框及四块1015 mm×1215mm的书写板组成。内层两端各装一块固定书写板与一体机前端平行，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻印有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保一体机安全。 2、基本尺寸：≥4000mm×1280mm，保证与一体机外形尺寸配套。 3、书写板面：环保教学专用彩色涂层钢板，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，达到（国家标准）GB/T6739-1996标准，光泽度≤10GU，达到（国家标准）GB/T1743-79（89）标准，板面可吸附磁针、磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，坚固耐用、哑光，投影可视效果佳，有效地保护了师生的视力健康。 4、内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 5、背板：采用优质彩涂钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,此技术为专利产品，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用 6、板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水1:1配置，使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整。 7、边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色；外框（滑道）设计为发明专利，一次成型设计，规格≥57㎜×100㎜，横（立）框采用双层加强结构，厚度≥15mm；两侧加配专用同色钢制侧封；内框规格20㎜×37㎜；铝合金壁厚≥1.0㎜ 8、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格100×57mm×57㎜，壁厚≥3.5㎜，采用双壁成腔流线型设计，不小于R30mm的圆角，正面刻印黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 9、黑板滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。数目≥8个,上下均匀安装。 10、限位档：黑板边框内部两侧安装同色限位档，保证活动黑板开启时不会碰撞立框，避免夹手。 11、安装：配装自制带凹槽钢制安装件，厚度为3.5mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 12、包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息。 18、配套环保耗材：耗材如下： ①、水擦式教学墨水3瓶，红色1瓶、蓝色2瓶 。 保材料，无毒，不挥发，没有刺激性气味；使用后，不产生粉末。教学墨水色彩鲜艳、书写流畅、字迹清晰。可用清水或专用清洁材料快速擦除。墨水瓶瓶体上拓印有所投标环保教学板品牌名称的商标标识。 墨水容量每瓶250ml。 ②、书写笔3支，红笔1支、蓝笔2支。 笔尖由高强度耐磨材料制作，书写时，墨水出水均匀，笔尖不易干燥。 书写笔可多次添加墨水，并可重复使用，单支书写笔使用寿命≥1年。 ③、水擦板擦≥1套。 具备良好的吸水性能。符合老师来回擦除习惯，擦除字迹快捷高效。 ④、板擦盒≥1个 板擦盒集盛水、吸水、排污一体化设计。 ⑤、配液瓶≥1个 用于配制环保教学板字迹擦除液 ⑥、分配剂≥1盒 用于此分解剂擦拭教学板上字迹的，粉状，溶于水后使用。 |  | 台 |  | 2 |
| 01001 | 计算机 | 一、硬件配置： 1、CPU：英特尔酷睿六核处理器或以上，缓存≥9M； 2、主板：英特尔商用B360全固态电容主板或以上，预留不少于2* PCIex16 + 1* PCIex1 + 1* PCI插槽和2*M.2 SSD+WIFI接口，方便后期升级； 3、内存：≥16G DDR4 2666MHZ，原生≥4条内存槽，满足内存扩展需求； 4、硬盘：≥128G固态+1000G（原厂支持SSD固态+SATA双硬盘,配备原厂硬盘数据保护架）； ▲5、显示输出接口：主板含VGA、HDMI、DP输出接口，无需转接头即可具备3屏输出能力，满足多屏多媒体办公教学需求。 6、电源：≥250W节能电源，符合海拔5000米使用标准，适应恶劣供电环境，电源可在90V-265V范围内工作，直流工作电压可承受偏离标称值±6%，供货时提供通过恶劣供电环境证书复印件加盖品牌厂商公章； 7、键鼠：≥5个独立可自定义功能键抗菌防水键盘、USB抗菌光电鼠标； ▲8、主机箱：机箱体积≥15L，前面板具有9mm+5.25寸双光驱位，后面板有串并口专用扩展位，顶置提手、开关键、Reset键及资产管理标签位；整机≥9个USB口，其中前置≥4个USB 3.1 Gen2（红色接口）+1个USB 3.1 Type-C Gen1；机箱防尘设计，具有免工具可插拔清洗的防尘罩，延长部件寿命； 9、独立显卡：DDR5以上显存≥4GB； ▲10、显示器：同品牌≥21.5英寸宽屏液晶显示器,双接口DVI和VGA/背光技术LED≥250流明；显示器具有低蓝光护眼功能，响应文件需提供低蓝光认证证书；带蓝光过滤器，用户可以通过设置调整蓝光照射的比例，以启用“蓝光过滤器”滤除短波蓝光，调整蓝光比列数值至少有：50%、60%、70%、80%四种模式，响应文件提供满足要求的蓝光功能演示截图。 二、配套终端管理软件要求： 1、网络同传：基于Windows操作环境下数据即时压缩克隆，提升网络克隆的速度，减少克隆时间，用户使用更直观，简单； 2、多点可逆还原：采用树状多点还原技术，支持建立不少于254个还原点，每个还原点皆各自独立，可同时支持5个排程策略，“每次启动”“每周”“每月”等。按照设定的时间自动进入预设的还原点，如每周一进入还原点1 ，每周二进入还原点2； 3、UNDI传输方式：可实现在Windows操作系统上进行网络复制（在Windows上拷贝Windows），传输速度：950MB--1.2GB/Min； 4、差异增量拷贝功能、资产时实监控管理功能，控制台界面中可列出客户端的进程信息，主机直接关闭客户端正在进行的可疑应用程序。 5、禁止使用USB：可禁用USB存储设备和光驱设备，禁用USB设备对USB鼠标键盘不会影响 6、共享分区的保护功能：可设置共享分区定时每次，每天，每月，每周，还原，无需手动还原 7、文件目录映射：可把保护分区下的一个目录转移到非保护分区，重启后这个目录将不被还原，可将每次还原的系統的资料夹转移到不还原的磁盘上。 8、故障智能定位功能：可侦测客户端机器的硬盘读写速度及丢包率可以定位客户端机器网络环境异常，硬盘故障，方便用户及时定位故障等 三、可靠性要求：针对南方高温湿热的使用环境，产品具备高低温、湿热环境（工作湿度可承受最高93%）下正常工作能力；产品具备防火阻燃能力（印制板防火V-0级、外壳防火V-0级），产品声功率级≤1.34Bel，产品电磁兼容低于国家标准8Db，供货时提供以上证书复印件并加盖品牌厂商公章； 四、质保：≥3年有限质保（节假日不休），终身400或800呼叫中心热线7*24小时免费技术支持服务,保修服务可以通过机器序列号与原厂服务中心确认，供货时提供品牌厂商售后服务承诺书。 |  | 台 |  | 2 |
| 00011 | 数码照相机 | ≥800万像素 |  | 台 |  | 2 |
| 01002 | 计算机数据采集处理系统 | 体积小巧精致，▲四路HMDI高清通道、▲四路USB通道，▲八通道可同时采集。▲单通道最高采样速率200ksps,USB供电、数据传输采用标准usb2.0通信协议。无需外接电源，预留5V电源接口,数字通道采样精度达1微秒；人体工学外观，实用、耐用,传感器通道采用HDMI接口以及USB接口，采集分辨率12-bits，CPU主频30MHz以上，所有端口具备短路保护，支持热插拔，即插即用，与传感器任意组合，不区分模拟数字通道，SMT技术生产， 预留扩展空间，可直接接PDA或笔记本电脑进行室外拓展性探究实验。四通道无线蓝牙功能，采集器可以同时接收四路传感器蓝牙数据。 提供省级或省级以上权威部门出具的检测报告复印件加盖公章 |  | 套 |  | 2 |
| 02002 | 打孔器 | 四件 |  | 套 |  | 4 |
| 02020 | 仪器车 | 采用优质不锈钢材质，钢材厚度不小于0.5mm。 |  | 辆 |  | 4 |
| 02040 | 生物显微镜 | 1000倍 |  | 台 |  | 4 |
| 02041 | 生物显微镜 | 500倍 |  | 台 |  | 56 |
| 02042 | 数码显微镜 | ≥80万像素，USB接口，相关图像处理软件 |  | 台 |  | 2 |
| 02044 | 双目立体显微镜 | 40倍 |  | 台 |  | 30 |
| 02051 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 |  | 个 |  | 56 |
| 02060 | 望远镜 | 双筒，7×35 |  | 个 |  | 12 |
| 02071 | 离心沉淀器 | 电动式 |  | 台 |  | 2 |
| 02073 | 磁力加热搅拌器 | 搅拌容量：不小于500ml；搅拌速度：无级调速0—2400转/分；加热温度：室温至400℃；控温方式：自动；外形尺寸不小于260mm×165mm×165mm；工作电压：220V/50Hz。 |  | 台 |  | 2 |
| 02076 | 电炉 | 密封式 |  | 个 |  | 4 |
| 02080 | 高压灭菌器 | 26cm 压力消毒锅，1、盖上装有工作压力为0.14MPa的安全阀和能承受蒸汽压力为0.165MPa的放汽阀，使用安全，性能可靠。 2、盖上装有刻度压力表外圈红字表示温度内圈黑字表示压力，显示明确。 3、盖上安全阀的起闭压力为 0.14-0.165MPa，能自行排汽并关闭，使器内的压力和温度保持在规定范围，当器内汽压在0.165MPa时，器内最高温度能达到128度（摄氏）。 |  | 个 |  | 2 |
| 02081 | 蒸馏水器 | 仪器主要由蒸发锅、冷凝器、电器配置三大部分组成。不锈钢薄板滚压，延伸，焊接成形，工作电压220V，50Hz，功率2kw,外形体积规格尺寸：不小于30*20*60cm，毛重不小于3kg，出水量每小时2L；仪器部分由水源阀，回水管冷凝冷却器，进水控制器，玻璃水位器，蒸发锅，放水阀，蒸馏水出水皮管。电源线组成，电器部分由电源开关、熔熔断丝、接连板、电热管、指示灯、接地装置组成。 |  | 台 |  | 2 |
| 02082 | 恒温水浴锅 | 1、容器孔数：2孔。2、工作电压：AC220V•50Hz。3、工作功率：4A.300W4、温控范围：室温-100℃5、温控精度：≦1.5℃6、升温速度：由室温升到沸点≦70分钟。7、环境温度：5℃～40℃8、相对湿度：≦80%9、恒温水浴锅主要用于干燥、深缩、蔬馏、浸渍试剂、药品和生物制品。也可用于水浴恒温箱加热及其它温度实验。10、恒温水浴锅外壳用金属制作，11、背面安装电源插座。12、内胆、锅盖用不锈钢制作.13、外壳用高温烘漆防锈处理。 |  | 台 |  | 2 |
| 02084 | 烘干箱 | 1、材质：外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑；内胆为优质不锈钢材料制成； 2、系统具有控温、定时和超温报警等功能； 3、电源电压：AC220±10%（50Hz）； 4、控温范围：室温～120℃； 5、显示精度0.1℃(＞100℃显示精度为1℃)； 6、温度波动性：≤±1℃； 7.设有玻璃观察窗，便于观察，智能数显控； 8.产品应具有3C认证，符合JB/T 20111-2008《烘干箱》的有关规定。 |  | 台 |  | 2 |
| 02086 | 电冰箱 | ＞150L |  | 台 |  | 2 |
| 02087 | 恒温培养箱 | 室温～60℃，±1℃ |  | 台 |  | 2 |
| 02119 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药品用，高度要适中 |  | 个 |  | 32 |
| 02120 | 保温桶 | 1L～2L |  | 个 |  | 6 |
| 03002 | 方座支架 | 产品由底座、立杆及附件组成。 方座支架的底座由铸铁制成，质量不小于1kg。 立杆直径不小于φ10mm；立杆长610mm，直径不小于10mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直。 附件由大、小铁圈各一只，平行夹一只，铸铁十字夹二只，试管夹一只构成。 整套产品应有足够的平稳度，底座耐碱。采用钢材，防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。 产品应符合JY167-84《方座支架》的要求。 |  | 套 |  | 4 |
| 03006 | 三脚架 | 由铁环和3只脚组成。铁环内径：74mm， 外径：90mm 三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 脚高：150mm 三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固。投标人具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告彩色扫描件（检测报告必须带二维防伪码），原件备查 |  | 个 |  | 56 |
| 03008 | 试管架 | 1． 产品由顶板、底板、插杆组成，8孔、8插。 2． 顶板、底板均采用经过脱脂、干燥处理，几何变形小，不易断裂的优质木材制成。 3． 顶板为大于250×34×9（mm）的木板，8孔分布均匀，孔径不小于22 mm，平面度误差不大于1.2 mm。 4． 底板为大于250×65×10（mm）的木板，底板8孔应与顶板8孔同心，孔深2 mm，平面度误差不大于1.2 mm。 5． 插杆为长80 mm，直径6 mm，与底板孔对应 成排。 6． 木质应油漆。 |  | 个 |  | 56 |
| 10006 | 软尺 | 1500mm |  | 把 |  | 56 |
| 10015 | 测微尺 | 显微镜用，台式 |  | 个 |  | 12 |
| 11004 | 托盘天平 | 200g，0.2g |  | 台 |  | 12 |
| 11010 | 电子天平 | 100g，0.001g |  | 台 |  | 2 |
| 13001 | 红液温度计 | 红液，0℃～100℃ |  | 支 |  | 120 |
| 13003 | 水银温度计 | 水银，0℃～200℃ |  | 支 |  | 10 |
| 13027 | 干湿球温度计 | 总长不小于15cm。 1． 测量温度范围： 0～50℃，分度值：1℃，每度标度线间距不小于3 mm。2． 温度示值允许误差±1℃。3． 教学演示效果明显。4． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |  | 个 |  | 50 |
| 16015 | 血压计 | 汞柱式或电子式 |  | 个 |  | 2 |
| 16016 | 肺活量计 | 产品由容器、吹嘴、塑料软管组成，一次性吹塑而成。容器容量不小于5.5L，外形尺寸：直径：≥140mm，高度≥370mm，表面印有0.1～5.5L的标记。吹嘴外形Y形状，吹气口表面圆滑。塑料软管外形尺寸：直径：≥17mm，高度≥1000mm。塑料软管与软气嘴配合无漏气现象。 |  | 台 |  | 2 |
| 27001 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件(大、小剪刀，大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊)投标人具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告彩色扫描件（检测报告必须带二维防伪码），原件备查 |  | 套 |  | 4 |
| 27002 | 解剖器 | 不锈钢材料，4件(大剪刀，解剖刀，解剖针，弯头镊) |  | 套 |  | 56 |
| 27003 | 解剖盘 | 蜡盘，140mm×250mm |  | 个 |  | 56 |
| 27004 | 骨剪 | 130mm，不锈钢 |  | 把 |  | 2 |
| 27005 | 接种箱 | 带紫外灯 |  | 台 |  | 2 |
| 27006 | 接种环 | 产品由镍铬丝和金属棒杆、塑料柄等组成。金属棒杆直径约Φ4mm，一端开口配有透孔紧固螺母，另一端有塑料手柄，配有Φ0.5镍铬丝10条。 |  | 把 |  | 50 |
| 27009 | 徒手切片器 | 1. 规格及主要指标：分度值0.02mm，升降范围0～10mm，精度0.01～0.10mm，外形尺寸应不小于73～80mm 2. 夹持部分可靠，推进机构灵活、稳定，无跳动现象，刻度应准确。 3. 平台应平整、光滑，无明显机械缺陷。 4. 金属件应作镀铬处理，无漏底及镀层剥落现象。 5. 产品应符合JY0001-2003中6.1～6.12各项要求。 |  | 个 |  | 12 |
| 27011 | 研磨过滤器 | 容量20mL |  | 个 |  | 50 |
| 27012 | 光照培养架 | 实用四层，电源插头带漏电保护功能，直立支架采用多孔式设计，可以自由调节各层间空间高低 |  | 套 |  | 2 |
| 33001 | 植物细胞模型 | 1． 产品为洋葱表皮细胞显微结构的立体模型，长约33cm，宽为18~20cm，厚约5cm。 2． 示一个细胞的完整形态及其毗邻关系。 3． 细胞的结构示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡。 4． 各部结构从不同角度观察应正确、自然，着色应协调。 5． 细胞核应呈扁球体，直径5~7cm，厚2~3cm，位于细胞中部的一侧，应示核膜、核质和核仁。 6． 液泡1~2个，应呈不规则的囊状。 7． 缝口、内部元件的粘合应牢固，不得有错缝和明显的痕迹。 8． 产品符合JY190—85《植物细胞模型技术条件》的规定。 |  | 件 |  | 2 |
| 33002 | 根纵剖模型 | 1． 产品为根尖纵、横剖面模型，放于支架上，可水平移动。 2． 根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等。 3． 成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱。 4． 模型以单子叶植物玉米的根尖为主要参考材料。 5． 各种类型的细胞特点应明显、正确。各区颜色的过度应自然。 6． 根冠高7~10cm，分生区高10~11cm，伸长区高18~20cm。 7． 根毛与表皮的粘接应自然、牢固。 8． 符合JY191—85《根纵剖模型技术条件》的规定。 |  | 件 |  | 2 |
| 33003 | 导管、筛管结构模型 | 1． 产品为显微结构的立体放大模型。包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管。各种导管及筛管的外直径依次不小于40mm、40mm、50mm、60mm、40mm。长度不小于250mm，两端开口。 2． 环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞。 3． 各种导管及筛管的形态结构应正确、自然。 4． 各部位粘接应牢固，且内部纹路应相互吻合。 5． 符合JY296—87《导管、筛管结构模型技术条件》的规定。 |  | 件 |  | 2 |
| 33004 | 单子叶植物茎模型 | 1． 产品是单子叶植物茎纵、横切面的模型，为横切面的1/10（去掉中央部分），高不小于12cm，长约40cm，跨径约40cm。 2． 通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束。在纵剖面上示上述组织的纵剖结构。 3． 维管束横剖面上，示气道、导管、筛管、筛板和筛孔。在一侧的纵剖面上，示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构。 4． 模型以玉米茎为参考材料。 5． 各部细胞的形态结构、比例应正确，在模型上应示细胞的表面观和不同剖面。 6． 各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面上的细胞应对应准确。 7． 各缝处应修饰自然、正确、牢固。 8． 符合JY192—85《单子叶植物茎模型技术条件》的规定。 |  | 件 |  | 2 |
| 33005 | 双子叶草本植物茎模型 | 1． 产品是双子叶草本植物茎的纵、横切面的模型，为横切面约为茎的2/3，高15~18cm，直径32~35cm。 2． 横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层、初生木质部）髓和髓射线。 3． 纵剖面的一侧通过髓射线，另一侧通过维管束的中部做径向纵切。并于纵切面的一侧将角质层、表皮和厚角组织分层剥掉，示表皮、厚角、薄壁等细胞的表面观。 4． 维管束的横断面上，应示导管、筛管、筛板和筛孔。在纵断面上示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构。 5． 模型以向日葵茎为参考材料。 6． 各部细胞的形态结构、位置应正确，在模型上应示细胞的表面观和不同剖面。部分生活细胞应示胞核。 7． 各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面上的细胞应对应准确。 8． 各缝处应修饰自然、正确、牢固。 9． 符合JY193—85《双子叶草本植物茎模型技术条件》的规定。 |  | 件 |  | 2 |
| 33006 | 叶构造模型 | 1． 产品为双子叶植物叶构造模型。长约45cm，宽约15cm，叶主脉处高18~20cm。 2． 通过主脉做部分叶片的横切，在模型的一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织。 3． 在模型的另一边，通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面。 4． 模型以蚕豆叶为参考材料。 5． 各部细胞的形态结构、位置应正确。 6． 各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面的细胞应对应准确。 7． 各缝处应修饰自然、正确、牢固。 8． 符合JY194—85《叶构造模型技术条件》的规定。 |  | 件 |  | 2 |
| 33007 | 桃花模型 | 1． 产品为放大的桃花模型，直径约35cm，示盛开形态。 2． 花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。 3． 桃花的结构示：花柄、花托、花萼（萼片5个）、花冠（花瓣5个）、雄蕊（25~30个）和雌蕊。 4． 各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。 5． 各部的接插件应安装牢固，松紧适度，便于拆装。 6． 符合JY195—85《桃花模型技术条件》的规定。 |  | 件 |  | 2 |
| 33008 | 小麦花模型 | 1． 产品为放大的小麦花模型，高约30cm，附以小穗为单位（至少8个）的复穗状花序模型，放于支架上。 2． 大部分小穗可拆下，个别小穗去掉频片和外稃。 3． 小穗示两片频片和3~5朵小花。 4． 放大小麦花的结构示；外稃、内稃、雄蕊（3个）、雌蕊（1个）和两个浆片。 5． 各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。 6． 各部的接插件应安装牢固，松紧适度，便于拆装。 7． 符合JY196—85《小麦花模型技术条件》的规定。 |  | 件 |  | 2 |
| 33101 | 蝗虫解剖模型 | 产品约为60CM长的蝗虫解剖模型，固定上支架上，各部的形态结构、位置、比例应正确，外形着色应自然逼真，内部结构应清晰协调。缝口衔接处应严密。符合JY198—85《蝗虫解剖模型技术条件》的规定。 |  | 件 |  | 2 |
| 33102 | 蛙胚胎发育模型 | 产品为八个放大之蛙胚胎发育模型组成，前六个的直径不小于10cm，后两个按比例延长，每个模型均置于支架上。符合JY199—85《蛙胚胎发育模型技术条件》的规定。 |  | 件 |  | 2 |
| 33103 | 草履虫模型 | 1． 产品为草履虫纵剖面模型。长约370mm，中宽约80mm，用支架固定于底版上。 2． 示表膜表面六角形小区及纤毛。 3． 纵剖面上显示：表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食物泡、肛点；两个伸缩泡及其收集管；大核、小核；外质及其中的刺丝泡，颗粒状的内质。 4． 各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。 5． 符合JY291—87《草履虫模型技术条件》的规定。 |  | 件 |  | 2 |
| 33104 | 蚯蚓解剖模型 | 1． 产品为环毛蚯蚓前34节的解剖放大模型，采用硬塑料或复合材料制成。外形尺寸长不小于600mm、剖面宽不小于230mm、中部断面直径不小于100mm。置于硬质底座上。 2． 模型上各部位或器官均应名签或号签。 3． 各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。 4． 符合JY0314—91《蚯蚓解剖模型技术条件》的规定。 |  | 件 |  | 2 |
| 33105 | 血吸虫模型 | 雌雄合抱，可拆装 |  | 件 |  | 2 |
| 33201 | 头、颈、躯干模型 | 850mm |  | 件 |  | 2 |
| 33204 | 人体骨骼模型 | 850mm |  | 件 |  | 2 |
| 33205 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大 |  | 件 |  | 30 |
| 33206 | 眼球仪 | 晶状体曲率可变 |  | 件 |  | 2 |
| 33207 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大投标人具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告彩色扫描件（检测报告必须带二维防伪码），原件备查 |  | 件 |  | 2 |
| 33208 | 心脏解剖模型 | 自然大 |  | 件 |  | 30 |
| 33209 | 喉解剖模型 | 1． 规格：自然大。 2． 模型的外形按照标本复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部件。主要部件。主要显示心脏的外形、冠状动静脉、出入心脏的大血管、左右心房和心室的结构、形态、毗邻、位置关系等。 3． 心脏模型的后部分主要显示：连接出入心脏的升主动脉、肺动脉、肺静脉及上下腔静脉等。 4． 出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系、主动脉弓、肺动脉的主要分支及上下腔静脉、肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉、肺动脉半月瓣。 5． 心外形主要显示：浅层心肌纤维、冠状沟、前室间沟、后室间沟、心尖切迹和房间沟等。心腔主要显示左右心房、心室的结构和四腔的位置关系。 6． 右心房：显示上下腔静脉口、冠状窦口、冠状窦瓣、卵圆窝和右房室口。 7． 右心室：显示肉柱、乳头肌、隔缘肉柱、三尖瓣环、动脉圆锥、肺动脉瓣等。 8． 左心房：显示前部的左心耳和左肺静脉、右肺静脉、左房室口的开口。 9． 左心室：显示位于窦部的二尖瓣和主动脉前庭部的主动脉口、主动脉瓣等。 10． 心左右径约80mm；前后径约100mm；右心室内径约30mm；左心室内径约25mm；上下腔静脉外径约27mm；肺动脉外径约25mm；主动脉外径约26mm；左右静脉外径约13mm。 |  | 件 |  | 2 |
| 33210 | 肺泡模型 | 1． 产品高约40cm，固定于底座上。 2． 示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。 3． 肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面。示其部分壁的结构。 4． 示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉。 5． 各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。 6． 模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 7． 符合JY162—84《肺泡放大模型技术条件》的规定。 |  | 件 |  | 2 |
| 33211 | 脑解剖模型 | 自然大 |  | 件 |  | 2 |
| 33212 | 耳解剖模型 | 6倍自然大 |  | 件 |  | 2 |
| 33213 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大 |  | 件 |  | 2 |
| 33214 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大 |  | 件 |  | 2 |
| 33215 | 皮肤结构模型 | 1． 产品用硬塑料或复合材料制成，外形尺寸不小于180mm×100mm×330mm，置于硬质底座上 2． 模型从五个不同的面显示皮肤的模式结构，正面做纵切面，背面做浮雕面。 3． 示皮肤的表皮、真皮、皮下组织和皮肤的附属器。 4． 模型上各部位或器官均应名签或号签。 |  | 件 |  | 2 |
| 33216 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 自然大 |  | 件 |  | 2 |
| 33219 | 人体肌肉模型 | 850mm全身，示浅层肌及部分深层肌 |  | 件 |  | 2 |
| 33221 | 牙列及磨牙解剖模型 | 1、产品由成人恒牙部分牙列和第二磨牙解剖模型组成，分别置于底座上，可水平转动或取下，模型采用PVC制作。 2、产品应符合JY/T 0354-1999 《部分牙列及磨牙解剖模型》的有关规定。 |  | 件 |  | 2 |
| 33225 | 膈肌运动模拟器 | 1、本产品由透明密封瓶体、二个橡胶气囊、一根气管、隔肌橡胶膜、支架等组成。2、真空瓶直径不小于240MM，高度不小于200MM。3、采用空气压强原理使气囊收缩和舒张，模拟演示人体隔肌运动形成的呼吸机理。 |  | 件 |  | 2 |
| 33301 | 始祖鸟化石及复原模型 | 产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作。始祖鸟化石模型外形尺寸不小于390mm×490mm。示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。骨化石与石块的颜色应有区别。始祖鸟复原模型的体长不小于450mm。符合JY0313-1991《始祖鸟化石模型及复原模型》的有关规定。 |  | 件 |  | 2 |
| 43001 | 鱼解剖标本 | 包埋 |  | 瓶/块 |  | 2 |
| 43002 | 蛙解剖标本 | 包埋 |  | 瓶/块 |  | 2 |
| 43003 | 蜥蜴解剖标本 | 包埋 |  | 瓶/块 |  | 2 |
| 43004 | 鸽解剖标本 | 包埋 |  | 瓶/块 |  | 2 |
| 43005 | 兔解剖标本 | 包埋 |  | 瓶/块 |  | 2 |
| 43006 | 蛙发育顺序标本 | 包埋 |  | 瓶/块 |  | 2 |
| 43008 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条，包埋 |  | 瓶/块 |  | 2 |
| 43017 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉标本 | 包埋 |  | 瓶/块 |  | 2 |
| 43101 | 蝗虫生活史标本 | 包埋 |  | 盒/块 |  | 2 |
| 43102 | 蜜蜂生活史标本 | 包埋 |  | 盒/块 |  | 2 |
| 43104 | 家蚕生活史标本 | 包埋 |  | 盒/块 |  | 2 |
| 43105 | 菜粉蝶生活史标本 | 包埋 |  | 盒/块 |  | 2 |
| 43106 | 兔骨骼标本 | 包埋 |  | 盒 |  | 2 |
| 43107 | 鱼骨骼标本 | 包埋 |  | 盒 |  | 2 |
| 43108 | 蛙骨骼标本 | 包埋 |  | 盒 |  | 2 |
| 43109 | 鸽骨骼标本 | 包埋 |  | 盒 |  | 2 |
| 43113 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | 海带等四种 |  | 套 |  | 2 |
| 43114 | 红藻类植物原色覆膜标本 | 紫菜等四种 |  | 套 |  | 2 |
| 43118 | 节肢动物标本 | 常见六种以上，包埋 |  | 盒 |  | 2 |
| 43119 | 昆虫标本 | 常见六种以上，包埋 |  | 盒 |  | 2 |
| 43201 | 植物根尖纵切 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察根尖的结构。 2． 能看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等。 3． 根毛与表皮细胞无间隔，可不要求看到根毛内的胞核。 4． 标本取于人工培养的玉米根，取材部位为根冠至根毛区。 5． 标本的纵切面应与原形成层平行，并过原形成层。原形成层顶端至分生区顶端的距离应在基本分生组织厚度的1／3以内。如无完整根毛时，则至少应有一处表皮细胞能显示形成根毛之特征。 6． 切片厚度在8μm以内，每张玻片垂放材料1～2片。 7． 胞核着色明显，可见核仁，胞质着色均匀。 8． 产品应符合JY68－82《植物根尖纵切》的要求。 |  | 片 |  | 120 |
| 43202 | 顶芽纵切 | 1． 标本在100x和400X生物显微镜下观察顶芽纵断面的结构。 2． 能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴等。 3． 生长锥最外层为排列整齐的原套细胞。 4． 原套内为排列不整齐细胞体较大的原体细胞。 5． 标本取材为黑藻顶芽。 6． 做芽的中部纵切,切片厚度在8μm 以内,每张玻片垂直放材料一片。 7． 应使幼叶完全包在生长锥上，原套细胞形态正常。 8． 生长锥及幼叶处细胞无“质壁分离”现象。 9． 产品应符合JY70-82《顶芽纵切》的要求。 |  | 片 |  | 120 |
| 43203 | 南瓜茎纵切 | 1． 基本在80x和200x学生显微镜下观察南瓜茎纵横断面的结构。 2． 在演断面上能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在表皮上可见表皮毛，在纵断面上应能看清上述组织的纵断结构。 3． 在双韧维管柬的横断面上能看清导管、形成层、筛管和筛板，筛板上有筛孔。 4． 在纵断面上能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等的结构。 5． 标本取材于田间种植的南瓜茎，注意老幼适中。 6． 纵横切片的厚度为15～25μm。 7． 纵切材料应两端整齐，长度不小于5mm，表皮细胞完整，木质导管基本连续。 8． 标本用蕾红、固绿染色，机械组织、木质部导管红色，其他组织绿色，筛板可呈红或绿色。 9． 产品应符合JY 71-82《南瓜茎横切、南瓜茎纵切》的要求。 |  | 片 |  | 120 |
| 43204 | 单子叶植物茎横切 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察单子叶植物茎横断面的结构。 2． 能看清表皮、散生维管束、薄壁组织。 3． 表皮为一层排列整齐的细胞，表皮下有一圈机械组织。 4． 标本取材于人工培养的玉米茎，取节间部位。 5． 切片厚度在25μm以内。 6． 切面应与纵轴垂直，表皮、机械组织、薄壁组织、维管束等处细胞倾斜不超过茎的1／4。 7． 标本用蕃红、固绿染色，木质导管、机械组织呈红色，其他组织绿色。 8． 产品应符合JY72－82《单子叶植物茎横切》的要求。 |  | 片 |  | 10 |
| 43206 | 木本双子叶植物茎横切 | 1． 标本在80×和200×学生显微镜下,观察双子叶植物茎横断面的结构。 2． 能看清表皮（有时可看到表皮毛）厚角组织、薄壁组织、髓及环列于茎中的维管束等。 3． 能看清维管束为外韧型，分别认出韧皮纤维、筛板、筛管、形成层和木质导管等横断结构。 4． 标本取材于椴木。 5． 切片厚度在25μm以内。 6． 表皮、厚角组织、薄壁组织和维管束等处细胞倾斜部分不超过茎横断面的1/4。形成层形态正常。 7． 标本用番红、固绿染色，导管、厚壁组织，呈红色，其它组织绿色，厚角组织、筛板等有时也可呈红色。 8． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 9． 产品应符合JY233－87《双子叶植物茎横切》的要求。 |  | 片 |  | 120 |
| 43208 | 蚕豆叶下表皮装片 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构。 2． 能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔。 3． 能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体。 4． 标本取材于新鲜的、气孔开放的蚕豆叶。 5． 标本为平铺装片，每片材料不小于2x2mm，四周剪切整齐。 6． 材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩。 7． 闭合气孔不得超过2／3。 8． 胞质着色均匀，胞核明显，细胞界限清晰。 9． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 10． 产品应符合JY75－82《蚕豆叶下表皮装片》的要求。 |  | 片 |  | 10 |
| 43209 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 |  | 片 |  | 120 |
| 43211 | 胞间连丝切片 | 1． 标本在400×生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态。 2． 能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁、胞间层和细胞腔。 3． 能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起。 4． 标本取材于秋、冬季节的柿或黑枣的种子。 5． 切片厚度不超过20μm。材料面积不小于1.5mm2，细胞不倾斜。 6． 标本用能显示胞间连丝的方法染色。胞间连丝着色应明显，细胞界限清楚，胞质色淡。 7． 有50%以上细胞能显示胞间连丝。 8． 材料四周剪切整齐，无染液的沉淀物。 9． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 10． 产品应符合JY235－87《胞间连丝切片》的要求。 |  | 片 |  | 10 |
| 43212 | 地衣切片 | 1． 产品取材于地衣门（Lichende）叶状地衣（foliose-lichen）的一种，示异层地衣的结构。 2． 应示由紧密交织的菌丝组成的上皮层和下皮层，有疏松菌丝及藻类细胞组成的髓层、藻胞层。 3． 在上皮层或下皮层处可有各种附属物的结构。 4． 标本为双重染色，藻菌类染色有鲜明对比，分色适当，色泽协调。 5． 标本为地衣体的纵切片，切片厚度不超过108μm，材料长度不短于3mm，每张玻片横放材料一至二片。 6． 材料的刀痕或破损不超过二处。 7． 产品的取材、处理、封盖等，执行JY67的有关规定。 8． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 9． 产品应符合JY0338－93《地衣切片》的要求。 |  | 片 |  | 10 |
| 43213 | 蕨叶切片 | 1． 产品取材于地衣门（Lichende）叶状地衣（foliose-lichen）的一种，示异层地衣的结构。 2． 应示由紧密交织的菌丝组成的上皮层和下皮层，有疏松菌丝及藻类细胞组成的髓层、藻胞层。 3． 在上皮层或下皮层处可有各种附属物的结构。 4． 标本为双重染色，藻菌类染色有鲜明对比，分色适当，色泽协调。 5． 标本为地衣体的纵切片，切片厚度不超过108μm，材料长度不短于3mm，每张玻片横放材料一至二片。 6． 材料的刀痕或破损不超过二处。 7． 产品的取材、处理、封盖等，执行JY67的有关规定。 8． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 9． 产品应符合JY0338－93《地衣切片》的要求。 |  | 片 |  | 10 |
| 43214 | 蕨原叶体装片 | 1． 产品取材于真蕨纲（Filicinae）中的一种蕨原叶体，示原叶体的形态和生殖器官的结构。 2． 原叶体上应显示精子器或颈卵器（也可兼有）和假根。 3． 标本为单一染色或双重染色，分色适当，色泽协调。 4．标本为原叶体腹面向上的整体装片。 5． 标本呈心形或基本呈心形，其“心”形的凹陷部应明显，细胞无明显收缩，原嗔本完整、不破损，假根部基本无泥沙附着。 6．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 7． 产品应符合JY0340－93《蕨类玻片标本》的要求。 |  | 片 |  | 10 |
| 43215 | 蕨原叶体幼孢子体片 | 1． 取材于真蕨纲（Filicinae）中的一种具幼孢子体的原叶体并示其形态。 2． 原叶体上有根、茎和伸出的第一叶。 3． 标本为单一染色或双重染色，分色适当，色泽协调。 4．标本为整体装片，原叶体外形基本正常，可稍有缺陷，假根部基本无泥沙附着，幼孢子体形态正常，根不断，叶不皱，无破损。 5． 产品的取材、处理、封盖等，执行JY67的有关规定。 6．产品使用的载玻片和盖玻片，执行GB6272-6273的规定。 7． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8． 产品应符合JY0340－93《蕨类玻片标本》的要求。 |  | 片 |  | 10 |
| 43217 | 百合子房切片 | 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 |  | 片 |  | 10 |
| 43219 | 荠菜幼胚切片 | 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 |  | 片 |  | 10 |
| 43221 | 迎春叶横切 | 1． 标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面。 2． 能看清上下表皮，气孔的断面、栅状组织、海绵组织、叶脉等。 3． 在栅栏组织和海绵组织的细胞中能看清胞核和叶绿体。 4． 在主脉的横切断面上看清木质部韧皮部形成层和机械组织。 5． 在主脉两侧可见到侧脉的横或纵断面，也应看清木质部和韧皮部，有时可见木质部导管的纵切面。 6． 标本取材为迎春叶。 7． 作过主脉的横切片厚度为8微米，每张玻片横放材料一片。 8． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 |  | 片 |  | 120 |
| 43222 | 玉米种子纵切 | 1． 标本在50×和200×显微镜下观察玉米种子纵切面的结构。 2． 能看清果皮、种皮、糊粉层、胚和胚乳。 3． 能看清胚内的胚芽（包括幼叶和生长锥）、胚芽鞘、胚根、胚根鞘、胚轴及一侧的一片子叶，并可见维管束。 4． 取材于为成熟的玉米种子。 5． 做玉米种子的纵切，每张玻片放材料一片。 6． 果皮与种皮不得脱离。 7． 胚内的各种结构应完整。 8． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 |  | 片 |  | 10 |
| 43223 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 1． 标本在80×和200×学生显微镜下观察鳞片叶表皮形态和结构。 2． 能看清鳞片叶表皮的长方形细胞，并具细胞核。 3． 标本取材于洋葱鳞片叶表皮。 4． 标本为平铺装片，每片材料不小于2×2mm，四周须剪整齐。 5． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 |  | 片 |  | 10 |
| 43301 | 青霉装片 | 1． 标本在200x学生显微镜下观察青霉的形态。 2． 在400X镜下能看清帚状枝的梗基和小梗及小梗上呈链状的分生孢子。 3． 标本取材为人工培养的典型青霉。 4． 视菌株培养清况可做装片或切氏切片方向应平行于分生孢子梗，厚度根据菌株培养情况决定。 5． 标本单一染色，菌丝、分生孢子梗、分生孢子应着色明显、对比协调。 6． 分生孢子梗不应断裂，散落的抱子不得影响对特征的观察。 7． 菌丝、孢子梗、孢子应无收缩现象。 8． 应能看到不少于五个模式的帚状枝。 9． 无杂菌、无污物，培养基和包埋剂无色。 10． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 11． 产品应符合JY76－82《青霉装片》的要求。 |  | 片 |  | 120 |
| 43303 | 衣藻装片 | 1． 产品取材于绿藻门（Chlorophyta）衣藻属（Chlamydomonas）中个体较大者，示衣藻细胞的结构。 2． 应显示衣藻为单细胞，球形或卵形。 3． 应显示细胞壁，杯状叶绿体，蛋白核（造粉核、淀粉核）细胞核，鞭毛。 4． 标本染色清晰，分色适当，色泽协调。 5． 材料纯净，不密集成团，细胞不皱缩。 6． 在100×镜下的任一视野内，衣藻数不少于20个，其中有鞭毛的衣藻不少于总数的1/5。 7． 产品使用的载玻片和盖玻片，执行GB 6272-6273的规定。 8． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 9． 产品应符合JY0337－93《衣藻装片》的要求。 |  | 片 |  | 10 |
| 43304 | 细菌三型涂片 | 1． 在500x生物显微镜下观察细菌的三种基本形态。 2． 清晰地看出球菌、杆菌、螺旋菌的形态，不要求显示鞭毛。 3． 标本一般应取材于人工培养的球菌、杆菌、螺旋菌。球菌可用单球菌、双球菌成葡萄球菌，杆菌可用枯草杆菌、大肠杆菌或炭疽杆菌，螺旋菌可用具有一个穹以上的任一种螺旋菌。 4． 在自然界的污水中可采到三种形态的细菌混合物，其中无原生动物时也可应用。 5． 作三种细菌的混合涂片，所用载玻片应经洗液清洗。 6． 选用能清晰显示菌体的染色方法，并不得有任何沉淀物。 7． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8． 产品应符合JY78－82《细菌三型涂片》的要求。 |  | 片 |  | 120 |
| 43305 | 酵母菌装片 | 1． 标本在100x和400x生物显微镜下观察酵母菌的形态。 2． 酵母菌为单细胞卵圆形。 3． 在不同的染色情况下，能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等。 4． 在菌体上可看清出芽生殖，分别具一、二或多个芽。 5． 标本取材于人工培养的体大的酵母菌。 6． 材料应纯净，无杂菌、污物，不密集成团。 7． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8． 产品应符合JY79－82《酵母菌装片》的要求。 |  | 片 |  | 10 |
| 43306 | 水绵接合生殖装片 | 1． 标本取用具梯形接合的、细胞壁为平滑型的任一种水绵。 2． 标本包括有营养细胞和接合生殖各期的藻丝，细胞不收缩，藻丝不堆集或缠绕。 3． 标本为铁苏木精染色，可复染固绿。核、叶绿体等明显，胞质均匀，接合子内的胞核叶绿体也应区别清楚。 4．除少数接合管处，标本应清洁无污物，不混有其它藻类。 5 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 6． 产品应符合JY236－87《水绵接合生殖装片技术条件》的要求。 |  | 片 |  | 10 |
| 43307 | 水绵装片 | 1． 标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵营养时期的结构。 2． 能看清丝状体内圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质、平立的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等。 3． 应取材于营养时期的水绵材料，细胞不收缩，藻丝不严重堆集或缠绕（不影响观察）。 4． 标本为铁苏木精与固绿双重染色，标本应清洁无污物，不混有其他藻类。 5． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 |  | 片 |  | 10 |
| 43308 | 团藻装片 | 1． 标本在50×和100×生物显微镜下，观察团藻具子群体的形态。 2． 能看清由大量细胞构成的一个空心球体和球体内不同发育期的若干子群体。 3． 能认出形成球体的细胞只有一层，并且形态相同，从表面上观察细胞为多边形，中间有核。 4． 标本取材应具子群体期，具有性生殖期的材料更好。 5． 标本为洋红或苏木精与固绿的双重染色，分色适当，细胞界限及核清楚，子群体能显示。 6． 作团藻的整体装片，每张玻片内团藻数量不应少于五个，并应具有不同时期的子群体。 7． 团藻应基本呈球形，无明显收缩，压碎等情况。 8． 团藻为厚装片标本，封盖剂应充分干燥，材料不得在盖玻下移动。 9． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 10． 产品应符合JY251－87《团藻装片》的要求。 |  | 片 |  | 10 |
| 43309 | 曲霉装片 | 1． 标本在100×和400×生物显微镜下，观察曲霉的形态。 2． 能看清营养菌丝，及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子。 3． 能认出分生孢子穗的小梗和成串的分生孢子。 4． 标本取材于人工培养的曲霉属任一种。 5． 视菌株培养的情况，可做装片或切片，切片方向应平行于分生孢子梗，切片厚度根据茵株培养情况决定。 6． 标本为单一染色，不复染。菌丝，分生孢子梗，分生孢子应着色明显。 7． 分生孢子玻不应断裂，散落的老孢子不得影响对特征的观察。 8． 菌丝、孢子玻和孢子应无收短现象。 9． 应能看到不少于五个模式的分生孢子穗。 10． 无杂菌，无污物，培养基或包埋剂无色。 11． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 12． 产品应符合JY252-87《曲霉装片》的要求。 |  | 片 |  | 120 |
| 43310 | 伞蕈切片 | 1． 标本在100×和400×生物显微镜下，观察伞蕈菌盖的部分结构。 2． 能看清帽状菌盖的横切面，中间有菌柄横切面和菌褶的纵切面，两侧有担子。 3． 能认出菌褶（子实层）的结构，认出担子，担子小柄和担孢子。 4． 能认出担子顶端的有二或四个担子小柄及小柄顶有一个担孢子的典型结构。 5． 标本选用同担子菌亚纲（Homobasidiomycetidae）伞菌目（Agaricales）中任一种伞菌。 6． 标本取材不宜过老，菌盖尚未张开，呈帽形状时为佳。 7． 标本为帽状菌盖的横切片，其厚度在8μm以内。铁苏木精染色，每张玻片放材料一片。 8． 菌柄居中，菌褶、担了和担孢子不收缩。 9． 菌褶两侧的担子，除达到1.4条要求外，近半数担子顶端也应看到孢子。 10． 担孢子散落不应过多，材料无破损现象。 11． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 12． 产品应符合JY253－87《伞蕈切片》的要求。 |  | 片 |  | 10 |
| 43311 | 黑根霉装片 | 1． 能看清黑根霉的营养菌丝、匍匐菌丝、假根、孢子梗、孢子囊的形态结构。 |  | 片 |  | 10 |
| 43401 | 水螅纵切 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察水媳纵断面的结构。 2． 能看清外胚层、内胚层、中胚层和消化循环腔，有时可看到部分触手的纵断面。 3． 外胚层看到内皮肌细胞,内胚层看到内骨细胞,在400X镜下可见间细胞和刺细胞。 4． 基盘部细胞排列整齐，垂唇部细胞较为致密。 5． 标本取材为淡水水螅，经固定后仍应保持其伸展状态。 6． 做水媳整体中部纵切,切片厚度为5-7μm,每张玻片垂直放材料一片。 7． 标本为基盘部至口端部的纵断面,基盘必须完整,可以不过口和触手。 8． 内、外胚层间应无裂隙，体外不得有附着物。 9． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 10． 产品应符合JY81－82《水螅纵切》的要求。 |  | 片 |  | 10 |
| 43402 | 蚯蚓横切 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察蚯蚓横断面的结构。 2． 能看清表皮、肌层（环肌、纵肌）、体腔、背血管、腹血管、腹神经索、神经下血管、肠、盲道、不完整的肾管、肠及背血管周围的黄色细胞等。 3． 表皮为多种细胞组成，表皮外可见一层角质膜。有时可见到刚毛的纵断切面。 4． 环肌层较薄，肌细胞呈纵断面，成柬状的纵肌层较厚，肌细胞呈横断面，纵肌内侧可见体腔膜。 5． 标本取材为环毛蚓(异唇蚓等也可使用)。 6． 切片厚度为10μm以内。 7． 标本的切面应与蝗蚓的纵轴垂直,呈圆或椭圆形.背血管\腹血管、腹神经索、神经下血管应基本位于同一垂直线上。 8． 纵肌和肠上皮细胞可有轻微收缩现象和裂隙。 9． 表皮无皱褶、无污物。 10． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 11． 产品应符合JY82－82《蚯蚓横切》的要求。 |  | 片 |  | 10 |
| 43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察蚯蚓横断面的结构。 2． 能看清表皮、肌层（环肌、纵肌）、体腔、背血管、腹血管、腹神经索、神经下血管、肠、盲道、不完整的肾管、肠及背血管周围的黄色细胞等。 3． 表皮为多种细胞组成，表皮外可见一层角质膜。有时可见到刚毛的纵断切面。 4． 环肌层较薄，肌细胞呈纵断面，成柬状的纵肌层较厚，肌细胞呈横断面，纵肌内侧可见体腔膜。 5． 标本取材为环毛蚓(异唇蚓等也可使用)。 6． 切片厚度为10μm以内。 7． 标本的切面应与蝗蚓的纵轴垂直,呈圆或椭圆形.背血管\腹血管、腹神经索、神经下血管应基本位于同一垂直线上。 8． 纵肌和肠上皮细胞可有轻微收缩现象和裂隙。 9． 表皮无皱褶、无污物。 10． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 11． 产品应符合JY82－82《蚯蚓横切》的要求。 |  | 片 |  | 120 |
| 43404 | 草履虫接合生殖装片 | 1． 标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫接合生殖的形态。 2． 能看清两个草履虫纵向平行紧贴在一起。 3． 有时隐约可见虫体是以口沟部位相紧贴的，能认出被染成深色的大核，在个别标本上可见纤毛。 4． 标本取材为人工培养的处于接合生殖时期的大草履虫（Paramecium Caudatum）。 5． 标本为整体装片，每张玻片放材料应不少于三对，并可在50×镜下的同一视野内观察到。 6． 标本用洋红或苏木精染色，分色适当，大核明显。 7． 草履虫体形正常，无收缩，膨胀及压裂现象。 8． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 9． 产品应符合JY254－87《草履虫接合生殖装片》的要求。 |  | 片 |  | 10 |
| 43405 | 草履虫分裂生殖装片 | 1． 标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫分裂时的形态。 2． 能分别认出： a．未分裂草履虫的形态。 b．大核变长，小核分裂为二。 c．虫体中部出现缢痕，大核中间变细或断开，小核远离。 d．虫体沿中部横裂变细，尚未断开，大核缩短。 3． 标本取材为人工培养的处于分裂时期的大草履虫（Paramecium Cauda-tum）。 4． 标本为整体装片，每张玻片上应按1.2条的要求，依次排列成一行，并在50×镜下的同一视野内观察到各期的形态。 5． 标本用洋红或苏木精染色，分色适当。 6． 虫体形态正常，无收缩，膨胀、压碎、断裂等现象。 7． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8． 产品应符合JY255－87《草履虫分裂生殖装片》的要求。 |  | 片 |  | 10 |
| 43406 | 囊虫装片 | 1． 标本在50×和100×生物显微镜下，观察囊虫的形态。 2． 能看清头节上的四个吸盘和顶突部分的小钩。 3． 能认出一部分颈节和囊。 4． 标本取材为寄生于猪的链状带绦虫（Taenia Solium）的囊尾蚴。 5． 取材应为成熟的囊尾蚴，囊不应过大，头节自囊内翻出。应达到1.2条和1.3条的要求。 6． 标本为洋红或苏木精染色。分色适中，颈节、头节、吸盘和囊等分辩清楚。 7． 囊体不破裂，可有小皱褶，头、颈无收缩现象。 8． 每张玻片放囊虫一个，头节向上。装片时如达不到JY67—82通用技术条件2.5条的要求时，可在头节两侧垫与囊等厚的小玻璃块。 9． 标本为特厚装片，封盖后的封盖剂必须干固，标本不能有移动现象。 10． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 11． 产品应符合JY260－87《囊虫装片》的要求。 |  | 片 |  | 10 |
| 43407 | 血吸虫雌雄合抱装片 | 1． 标本在50×和100×生物显微镜下，观察血吸虫雌雄合抱的形态和结构。 2． 应分别认出雌、雄虫的各部主要结构：口吸盘、腹吸盘、精巢和卵巢等。 3． 重点观察雌虫在雄虫抱雌沟内的形态。 4． 标本选用经人工感染哺乳物后的日本血吸虫（Schistosoma Japonicum）雌雄虫合抱期的材料。 5． 标本为洋红或苏木精染色。分色适当，各部结构显示清晰。 6． 雌雄虫体形正常，雌体可有部分离开雌沟的现象，体外及口吸盘部位可有轻度污物，虫体可有轻度扭曲现象。 7． 每张玻片放雌雄合抱期的虫体一条，口吸盘部向前，体侧面向上。 8． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 9． 产品应符合JY261－87《血吸虫雌雄合抱装片》的要求。 |  | 片 |  | 10 |
| 43410 | 家蚊(雌)口器装片 | 1． 标本在50×显微镜下观察家蚊（雌）口器的形态结构。 2． 能看清家蚊口器的上唇、下唇、下颚须，可见上下颚及舌包在下唇之鞘内。 3． 取材于家蚊（雌）的头部。 4． 标本为装片，每张玻片放材料一片。 5． 至少上唇从下唇鞘中分出，一对下颚须分列两侧，上下颚及舌从下唇鞘中挑出则更好。 6． 口器各部不得有破损现象。 7． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 |  | 片 |  | 10 |
| 43411 | 水螅带芽整体装片 | 1． 标本在100×显微镜下观察。 2． 取材为形体完整并带芽体的水螅。 3． 水螅体壁不皱缩、不破损、芽体无脱开现象。 4． 能看清芽体空腔与消化循环腔相通。 5． 封盖后水螅体无挤压现象，可在水螅体四周填以玻璃小片，再行封固。 6． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 |  | 片 |  | 120 |
| 43501 | 单层扁平上皮装片 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察单层扁平上皮的结构。 2． 能看清由一些边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮，胞核在细胞中央，呈扁圆形。 3． 标本得材于动物的肠系膜等。 4． 平铺袋片，材料面积不小于2X2mm，四周剪切整齐。 5． 标本为硝酸银法处理，要求细胞界限清晰，胞核隐约可见，并允许有两层细胞。 6． 标本上不应有硝酸银的沉淀物。细胞界限也不应有断续现象。 7． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8． 产品应符合JY89－82《单层扁平上皮装片》的要求。 |  | 片 |  | 120 |
| 43503 | 人皮过毛囊切片 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察皮肤过毛囊的结构。 2． 能看清表皮、真皮和皮下组织。 3． 表皮为复层扁平上皮，近表面的浅层细胞有角化脱落在象。 4． 在真皮和皮下组织中，分别看清皮脂腺、立毛肌、毛干、毛根，毛囊、毛球和毛乳头等，在毛发皮质近根处的细胞中含有色素颗粒。 5． 标本应在死亡不久的尸体上取材，以成人头皮为最好，婴儿头皮也可使用。 6． 标本以毛发的纵断方向切片，切片厚度在15μm以内，每张玻片横放材料一片。 7． 标本上应有一根从毛于经毛根至毛乳头的毛发纵断面，或至少有一根自毛乳头向上至皮脂腺开口处的毛发纵断面。毛干和毛根不得移位。 8． 组织无病变，毛球和毛乳头处不收缩。 9． 如为火棉胶切片则火棉胶应无色、无污物。 10． 非主要观察部位可有刀痕一处，或表皮、真皮间有小裂隙，但不得超过材料长度的1／3。 11． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 12． 产品应符合JY91－82《人皮过毛囊切片》的要求。 |  | 片 |  | 10 |
| 43504 | 人皮过汗腺切片 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察皮肤过汗腺的结构。 2． 能看清表皮、真皮和皮下组织。 3． 在表皮部分应看清角质层、透明层、颗粒层、棘细胞层和基底层以及穿过各层的汗腺导管。 4． 在真皮部分除看清真皮乳头、结缔组织纤维、汗腺导管的断面外，在真皮下部和皮下组织中还应看清汗腺分泌部的断面结构。 5． 标本应在死亡不久的尸体上取材，以成年人为好，取材部位为手掌或足部。 6． 平行于皮嵴切片，切片厚度在20μm以内，每张玻片横放材料一片。 7． 材料上最少应有一条与汗腺分泌或汗腺开口连接的汗腺导管，其显示长度不少于汗腺分泌部至表皮的1／3。 8． 染色对比协调，棘细胞层、基底层和汗腺导管细胞的胞质着深并微呈蓝色，如为火棉胶切片，则火棉胶应无色、无污物。 9． 组织无病变，非主要观察部位的刀痕或破损、裂隙不超过一处，且裂隙不得超过材料长度的1／3。 10． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 11． 产品应符合JY92－82《人皮过汗腺切片》的要求。 |  | 片 |  | 10 |
| 43505 | 纤维结缔组织切片(腱纵切) | 1． 角质标本在400x生物显微镜下观察膛纵断面的结构。 2． 能看清乎行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长条形。 3． 腱细胞核呈球形，偏于细胞一端，和邻近的细胞核并列在一起，但在标本上由于胜细胞的切面方向不同，也可呈长圆或扁圆形。 4． 标本取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，并应保持其自然伸直状态。 5． 作腱的纵断面切片，切片厚度在15μm以内，材料长度应不小于4mm。 6． 胶原纤维束应伸直，可有部分略呈波纹状，但不得有断裂或卷曲现象。 7． 腱细胞核着色应明显，胞质略着色，使其与胶原纤维束易于区分。 8． 纵向裂隙不得超过一处。 9． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 10． 产品应符合JY93－82《纤维结缔组织装片(腱纵切)》的要求。 |  | 片 |  | 120 |
| 43506 | 疏松结缔组织装片 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察疏松结缔组织的结构。 2． 能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞，胞核较大呈卵圆形。 3． 疏松结缔组织内的其他细胞不要求显示。 4． 标本取材于哺乳动物的皮下结缔组织，均匀平铺于载玻片正中。 5． 平铺的结缔组织中不得混人动物的毛。 6． 标本用显示弹力纤维的方法染色，再复染胶原纤维等。 7． 弹力纤维应明显，胶原纤维均匀、形态正常，不得有溶解现象；成纤维细胞的胞核不收缩，并可见胞质。 8． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 9． 产品应符合JY94－82《疏松结缔组织装片》的要求。 |  | 片 |  | 120 |
| 43507 | 人血涂片 | 1． 标本在400x生物显微镜下观察血液中血胞的形态。 2． 能看清红血细胞和白血细胞，有时可见血小板。 3． 标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用。 4． 血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象。 5． 用苏木精、曙红双重染色。 6． 染色要均匀，白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色。 7． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8． 产品应符合JY95－82《人血涂片》的要求。 |  | 片 |  | 120 |
| 43508 | 骨骼肌纵横切 | 1． 标本在80X和200X学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志 2． 在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带。在肌膜下可见圆形或长形的胞核。 3． 在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等。 4． 标本取材于哺乳动物的隔肌 5． 纵横切片的厚度均在8μm以丸每张玻片放纵、横切各一片。 6． 明暗带及胞核等应着色清晰,对比协调。 7． 纵切材料的肌纤维应伸直,成纵断面的肌纤维不得不于90%,肌膜无裂隙; 横切材料肌纤维囊应不收缩、无裂隙;纵横切材料的肌模,肌外膜均应完整无皱褶。 8． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 9． 产品应符合JY96－82《骨骼肌纵横切片》的要求。 |  | 片 |  | 120 |
| 43509 | 平滑肌分离装片 | 1． 标本在80X和200X学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志 2． 在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带。在肌膜下可见圆形或长形的胞核。 3． 在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等。 4． 标本取材于哺乳动物的隔肌 5． 纵横切片的厚度均在8μm以丸每张玻片放纵、横切各一片。 6． 明暗带及胞核等应着色清晰,对比协调。 7． 纵切材料的肌纤维应伸直,成纵断面的肌纤维不得不于90%,肌膜无裂隙; 横切材料肌纤维囊应不收缩、无裂隙;纵横切材料的肌模,肌外膜均应完整无皱褶。 8． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 9． 产品应符合JY96－82《骨骼肌纵横切片》的要求。 |  | 片 |  | 120 |
| 43510 | 心肌切片 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察心肌的结构。 2． 在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央。 3． 在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”。 4． 在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构。 5． 在400x镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹。 6． 标本取材于哺乳动物的心脏。 7． 切片厚度在8μm以内，材料面积不小于4x4mm。 8． 用能显示闰盘和横纹的方法染色！要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡。 9． 呈纵断面的肌纤维应不少于材料面积的2／5。 10． 应保持细胞结构正常。 11． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 12． 产品应符合JY98－82《心肌切片》的要求。 |  | 片 |  | 120 |
| 43511 | 运动神经元装片 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经原的形态。 2． 能看清运动神经原的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核。 3． 不要求显示尼氏体。 4． 标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经原，作涂片或分离装片。 5． 用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色。 6． 神经原应分布均轧形态正执无破碎现象。在80x镜下盖玻片中间部分的任一视野内应不少于五个运动神经原。 7． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8． 产品应符合JY99－82《运动神经元装片》的要求。 |  | 片 |  | 120 |
| 43512 | 脊髓横切 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察脊髓横断面的结构。 2． 在完整的脊髓横断面上能看清被膜、灰质和白质。 3． 在灰质中能看清中央管、神经胶质细胞的胞核、交错的神经纤维断面、前角处的运动神经原等。 4． 能看清前正中裂、后正中沟和前、后根的痕迹以及白质中神经纤维的轴索和髓鞘的横断结构。 5． 标本取材于哺乳动物的脊髓，取材部位为颈膨大或腰膨大处。 6． 切片厚度在8μm以内，被膜应完整。 7． 脊髓外形应正常，灰、白质中不得有空腔等病变现象。 8． 运动神经原和灰质问可有轻微裂隙。 9． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 10． 产品应符合JY100－82《脊髓横切》的要求。 |  | 片 |  | 10 |
| 43513 | 运动神经末梢装片 | 1． 标本在80×和200×学生显微镜下观察肌纤维和运动神经末梢的形态。 2． 能看清被染成蓝紫色或紫红色的肌纤维，有时可见横纹。 3． 能看清蓝黑色成束的神经纤维及其分枝，在肌膜处形成爪状的运动终板（运动神经末梢）。 4． 标本取材于小哺乳动物的肋间肌或其他动物的骨骼肌。 5． 标本用甲酸、氯化金处理，显示神经纤维和运动神经末梢。 6． 应至少能看到一支完整的神经纤维及其分枝伸向肌纤维形成运动终板。 7． 肌纤维应无缠绕和压碎现象，并不得与运动终板脱离。 8． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 9． 产品应符合JY101－82《运动神经末梢装片》的要求。 |  | 片 |  | 10 |
| 43514 | 胃壁切片 | 1． 标本在400x生物显微镜下观察胃壁的结构。 2． 能看清粘膜皱疑、粘膜、粘膜肌层、粘膜下层、肌层、浆膜、胃小凹和胃底腺等。 3． 能看清粘膜的上皮为单层柱状上皮、胃底腺中的壁细胞和主细胞。 4． 粘膜下层能看清结缔组织、血管、淋巴管和神经的断面。 5． 标本取材于小哺乳动物的胃，取材部位为胃体。 6． 切片厚度在8μm以内，材料长度不小于5mm，每张玻片横放材料一片。 7． 粘膜外不得附着粘液或未消化的食物，上皮细胞不得有自溶现象，其他组织无炎症及病变。 8． 染色对比协调，主细胞、壁细胞区分明显，粘膜与粘膜下层之间不脱离，粘膜下层无破裂现象。 9． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 10． 产品应符合JY102－82《胃壁切片》的要求。 |  | 片 |  | 10 |
| 43516 | 动静脉血管横切 | 1． 标本在400×生物显微镜下观察动脉及静脉的结构。 2． 动脉能看清内膜的内皮和内弹性膜、中膜的肌纤维、外膜的外弹性膜。 3． 静脉能看清内膜的内皮和富于纤维的外膜，中膜不明显。 4． 在动静脉外围的结缔组织中，有时可见小血管、神经、淋巴管和淋巴结等断面结构。 5． 标本取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉。取材时不应过多的保留血管外围的其它组织。 6． 标本应轮廓完整，不应切穿分枝处，厚度在9μm以内。 7． 标本用苏木精、曙红双重染色。 8． 内皮应90%以上完整，无皱褶、刀痕和破裂等现象。 9． 动静脉外围所附带的其它组织，不得影响对主要结构的观察。 10． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 11． 产品应符合JY237－87《动静脉血管横切》的要求。 |  | 片 |  | 120 |
| 43517 | 小肠切片 | 1． 标本在400×生物显微镜下观察小肠壁的结构。 2． 能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等。 3． 绒毛表面为单层柱状上皮，其间杂有杯状细胞。 4． 在粘膜至粘膜下层间，有时可见淋巴小结的切面。 5． 肌层为内环、外纵，标本上环行肌呈纵断面，纵行肌呈横断面。 6． 标本取材于哺乳动物的空肠或回肠 7． 作完整的小肠横断切片或小肠的部分横切片（长度不小于5mm），厚度在8μm以内，绒毛较直，切穿绒毛基部呈纵断形态者不少于三条。 8． 绒外不应附着粘液，上皮细胞不应有自溶现象，其它组织无炎症或病变。 9． 染色对比协调，着色均匀，粘膜肌层与粘膜下层不脱离，肌层无破裂。 10． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 11． 产品应符合JY238－87《小肠切片》的要求。 |  | 片 |  | 120 |
| 43518 | 肺血管注射切片 | 1． 标本在50×和100×生物显微镜下，观察肺血管分布形态。 2． 能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网。 3． 可辩认出肺动脉，支气管动脉和各级支气管的断面结构，但不作重点观察。 4． 标本取材于小哺乳动物的肺。 5． 标本用洋红胶液作血管注射，胶液色泽鲜艳，无颜色沉淀，不浸染其它组织。 6． 色胶注射适中，肺泡外毛细血管不可注射过于饱满，血管形态正常，无收缩现象，80%以上的血管应注射充分。 7． 作肺叶一部分的断面切片，材料二边应具浆膜，切片厚度视注射情况在20～80μm。每张玻片放材料一片。 8． 标本用苏木精复染细胞核。 9． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 10． 产品应符合JY244－87《肺血管注射切片》的要求。 |  | 片 |  | 10 |
| 43523 | 口腔上皮细胞装片 | 1． 标本在100×和400×生物显微镜下，观察口腔上皮装片结构。 2． 应能认出细胞膜、细胞质、细胞核的结构。 3． 标本取材于人口腔内两侧粘膜上皮。 4． 标本为平铺在玻片上的扁平细胞。 5． 细胞形态正常，近圆形或椭圆形。 6． 苏木精与曙红双重染色，对比协调。 7． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 |  | 片 |  | 10 |
| 43524 | 蛔虫卵装片 | 1． 标本在100x和400x生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态。 2． 能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期。 3． 能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、为宫壁等，纺锤体隐约可见。 4． 标本得材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片板放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期。 5． 切片厚度为6～8μm。 6． 卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。 7． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8． 产品应符合JY84－82《动物细胞有丝分裂(马蛔虫卵切片)》的要求。 |  | 片 |  | 10 |
| 43601 | 字母“e”装片 | 1． 标本在80×学生显微镜下能观察整体字母“e”。 2． 使学生了解掌握显微镜成像与标本实体反方向的性能。 3． 标本字母“e”字迹清晰，无污物。 4． 字母应不能脱落，放置不能歪斜。 5． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 |  | 片 |  | 120 |
| 43603 | 正常人染色体装片 | 1． 标本在80×学生显微镜下能观察整体字母“e”。 2． 使学生了解掌握显微镜成像与标本实体反方向的性能。 3． 标本字母“e”字迹清晰，无污物。 4． 字母应不能脱落，放置不能歪斜。 5． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 |  | 片 |  | 120 |
| 53001 | 生物体的结构层次 | 幅数7幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 |  | 套 |  | 2 |
| 53002 | 生物与环境 | 幅数2幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 |  | 套 |  | 2 |
| 53003 | 生物圈中的绿色植物 | 幅数9幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 |  | 套 |  | 2 |
| 53004 | 生物圈中的人 | 幅数17幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 |  | 套 |  | 2 |
| 53005 | 动物的运动和行为 | 幅数5幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。件备查。 |  | 套 |  | 2 |
| 53006 | 生物的生殖、发育和遗传 | 幅数8幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 |  | 套 |  | 2 |
| 53007 | 生物多样性 | 幅数11幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 |  | 套 |  | 2 |
| 53008 | 生物技术 | 幅数2幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 |  | 套 |  | 2 |
| 53009 | 健康地生活 | 幅数9幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 |  | 套 |  | 2 |
| 53010 | 青春期教育挂图 | 幅数20幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2058 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 |  | 套 |  | 2 |
| 53011 | 中学生物显微图谱 | 16开，图形：逼真，封面覆膜，铜版纸彩色胶印,符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。 |  | 本 |  | 2 |
| 53401 | 初中生物实验教学指导书 | 符合新课标要求,配光盘壹张。 要求：开本16开,符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》。 |  | 套 |  | 2 |
| 53402 | 初中生物实验仪器手册 | 符合新课标要求,配光盘壹张。 要求：开本16开,符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》。 |  | 套 |  | 2 |
| 60001 | 量筒 | 10mL |  | 个 |  | 60 |
| 60003 | 量筒 | 100mL |  | 个 |  | 60 |
| 60004 | 量筒 | 500mL |  | 个 |  | 60 |
| 61001 | 试管 | φ12mm×70mm |  | 支 |  | 120 |
| 61002 | 试管 | φ15mm×150mm。 |  | 支 |  | 240 |
| 61021 | 烧杯 | 50mL。 |  | 个 |  | 120 |
| 61022 | 烧杯 | 100mL |  | 个 |  | 120 |
| 61023 | 烧杯 | 250mL |  | 个 |  | 120 |
| 61024 | 烧杯 | 500mL |  | 个 |  | 120 |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL。 |  | 个 |  | 60 |
| 61042 | 锥形瓶 | 250mL |  | 个 |  | 120 |
| 62001 | 酒精灯 | 150m |  | 个 |  | 60 |
| 62006 | 干燥器 | 160mm |  | 个 |  | 2 |
| 62031 | 漏斗 | 60mm |  | 个 |  | 60 |
| 62072 | Y形管 | 采用高硼硅酸盐玻璃制造 1. 规格：Y形。φ7～8mm。下支管长度应不小于50±5mm，全长应不小于100±10mm，壁厚≥1mm。 2. 外观：节瘤最大直径不超过1.5mm，数量不得多于3个。结石最大直径不超过0.8mm，数量不得多于2个。 |  | 个 |  | 60 |
| 62073 | 滴管 | 采用高硼硅酸盐玻璃制造 1.供中学化学实验和小学科学教学实验用。 2.滴管全长120～150mm.管直径7-8mm,管口直径2-3mm,壁厚1±0.2mm。 3.滴管上端喇叭口园正，与乳胶头配合良好。滴水处为弯形圆头。 |  | 支 |  | 600 |
| 62074 | 离心管 | 10mL |  | 支 |  | 60 |
| 62093 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm |  | 个 |  | 4 |
| 62097 | 玻璃弯管 | 采用高硼硅酸盐玻璃制造，角度60°、75°、90°、105°、120°，产品应符合GB/T 12414-1997 《药用玻璃管》的标准。 |  | 个 |  | 30 |
| 62098 | U形管 | 采用高硼硅酸盐玻璃制造，无内应力，产品应符合GB/T 12414-1997 《药用玻璃管》的标准。 |  | 个 |  | 60 |
| 63012 | 广口瓶 | 125mL |  | 个 |  | 240 |
| 63014 | 广口瓶 | 500mL |  | 个 |  | 240 |
| 63023 | 细口瓶 | 250mL |  | 个 |  | 32 |
| 63024 | 细口瓶 | 500mL |  | 个 |  | 32 |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL |  | 个 |  | 300 |
| 63043 | 滴瓶 | 茶，30mL |  | 个 |  | 300 |
| 63044 | 滴瓶 | 茶，60mL |  | 个 |  | 300 |
| 64006 | 试管夹 | 1、产品为木质或竹质材料制成。夹长不小于100mm，手柄长度不小于80mm；2、夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 |  | 把 |  | 56 |
| 64007 | 止水皮管夹 | 用不锈钢弹簧钢丝制成。 |  | 个 |  | 56 |
| 64032 | 石棉网 | 1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成；2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面；3、金属网尺寸不小于125mm×125mm，石棉材料涂敷面直径不小于80mm。 |  | 个 |  | 56 |
| 64042 | 药匙 | 塑料制品，长度为100mm。 |  | 把 |  | 56 |
| 64051 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm |  | 千克 |  | 2 |
| 64053 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm |  | 千克 |  | 2 |
| 64061 | 软胶塞 | 0-10#，11种规格按中学配备包装。 |  | 千克 |  | 4 |
| 64062 | 橡胶管 | 天然橡胶制造，内径为7～8mm，壁厚1mm。 |  | 千克 |  | 10 |
| 64084 | 培养皿 | 60mm |  | 个 |  | 240 |
| 64085 | 培养皿 | 100mm |  | 个 |  | 240 |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm |  | 个 |  | 60 |
| 64095 | 棉纱缸 | 8cm，304#不锈钢，带盖子。 |  | 个 |  | 6 |
| 64096 | 记数载玻片(计数板) | 玻璃制。通过计量认证。0.1mm 1/400mm²。产品执行JB/T8230.3《载玻片》的标准。 |  | 片 |  | 50 |
| 71003 | 碳酸氢钠 | 试剂 |  | 克 |  | 1000 |
| 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂 |  | 克 |  | 1000 |
| 72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 |  | 克 |  | 1000 |
| 72014 | 琼脂 | 试剂 |  | 克 |  | 200 |
| 72016 | 甘油 | 试剂 |  | 克 |  | 1000 |
| 72022 | 蔗糖 | 工业品 |  | 克 |  | 2000 |
| 72023 | 可溶性淀粉 | 化学纯，C.P |  | 克 |  | 1000 |
| 72025 | 工业酒精 | 酒精含量95% |  | 毫升 |  | 3000 |
| 72026 | 医用酒精 | 酒精含量75% |  | 毫升 |  | 3000 |
| 72052 | 酚酞 | 试剂 |  | 毫升 |  | 50 |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 |  | 本 |  | 32 |
| 72084 | 亚甲基蓝 | 试剂 |  | 克 |  | 10 |
| 72091 | 定性滤纸 | 标准级，GR，1，4.7CM，圆形 |  | 盒 |  | 32 |
| 75003 | 高锰酸钾 | 试剂。 |  | 克 |  | 1000 |
| 77003 | 硫酸 | 试剂。 |  | 毫升 |  | 1000 |
| 77011 | 盐酸 | 试剂。 |  | 毫升 |  | 2000 |
| 77026 | 乙酸(醋酸) | 试剂 |  | 毫升 |  | 1000 |
| 77028 | 硼酸 | 试剂 |  | 毫升 |  | 1000 |
| 77032 | 氢氧化钠 | 试剂 |  | 克 |  | 1000 |
| 77052 | 甲醛 | 试剂 |  | 毫升 |  | 3000 |
| 80302 | 载玻片 | 玻璃制。通过计量认证。0.1mm 1/400mm²。产品执行JB/T8230.3《载玻片》的标准。 |  | 盒 |  | 32 |
| 80303 | 盖玻片 | 玻璃制。通过计量认证。0.1mm 1/400mm²。产品执行JB/T8230.3《载玻片》的标准。 |  | 包 |  | 100 |
| 80304 | 标记笔 | 规格不小于14.5cm,笔尖粗细：5mm×2mm,笔头式样：斜头,执行标准：QB/T 2625-2003标准。 |  | 支 |  | 50 |
| 80305 | 生理盐水 | 规格:医用，250ml /瓶，0.9%氯化钠溶液 |  | 瓶 |  | 2 |
| 80308 | ABO血型实验盒 | 1． 本套模型由红血球模型4个，A和B凝集原模型各10个，抗A、抗B凝集素模型各3个组成。 2． 红血球为两侧凹陷的圆球体。 3． A、B凝集原其突出部位上的抗原决定簇形状互不相同，且用两种颜色加以区分。 4． 凝集素为免疫球蛋白IgM五聚体型，由五个免疫球蛋白IgG类单体和中间的J链组成。每个IgG类单体呈“Y”形，由两条重链和两条轻链组成。 5． 在每个“Y”形两分叉端面具有和A或B凝集原相匹配的槽口。IgM五聚体和五个IgG类单体都为抗A或都为抗B槽口，组成抗A凝集素或抗B凝集素。 6． 红血球模型Φ100mm，凝集素模型Φ150mm。 7． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |  | 盒 |  | 2 |
| 80309 | 组织培养基试剂盒 | 序号 名称 规格 数量 单位 备注 1 滴管 塑料 3 支 2 镊子 12.5 3 个 3 琼脂粉 100g 1 瓶 4 石膏粉 100g 1 瓶 5 蔗糖 100g 1 瓶 6 干酵母 100g 1 包 7 淀粉 100g 1 瓶 8 福尔马林 100ml 1 瓶 9 酒精 100ml 1 瓶 10 药棉 医用 1 团 11 生长素 920 1 包 |  | 套 |  | 2 |
| 80310 | 昆虫针 | 由优质不锈钢丝制成，每盒含0、1、2、3、4、5号针各50枚。 |  | 盒 |  | 8 |
| 80311 | 昆虫盒 | 1、产品由盒体、盒盖、卡圈、凸透镜组成。2、盒体用透明塑料一次性注塑而成，为开口圆柱形Φ84mm，高54mm，壁厚2mm,底部有3mm*3mm方格。3、盒盖喇叭状，下口Φ80mm，上口Φ70mm，高度：40mm。4、卡圈Φ65mm，高度8mm。5、凸透镜Φ65mm，厚度4.5mm，放大倍数3X。6、所配塑件表面平整、光滑、无气泡。配合适当、提取方便。7、镜片表面无气泡、烧粉、透明度好，放大倍数误差率为1﹪。 |  | 盒 |  | 32 |
| 81001 | 测电笔 | 全长不小于145MM，测量范围小于500VAC,刀杆材料选用优质CR-V钢,全硬热处理,达到CE标准。产品符合国家标准GB8218要求。 |  | 支 |  | 2 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 磁性，一字槽,总长度158mm，主体为金属制品，长度为97mm，手柄为胶质，总长度61mm |  | 支 |  | 2 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 磁性,十字槽,长度158mm，主体为金属制品，长度为97mm，手柄为胶质，总长度61mm |  | 支 |  | 2 |
| 81012 | 钢手锯 | 带锯条锯弓12寸,ABS柄,方管锯, |  | 把 |  | 2 |
| 81013 | 剥线钳 | 材质：高碳钢，长度不小于170mm,压接范围：0.5、1、1.5、2.5、4平方毫米，其他符合QB/T 2207-1996 《剥线钳》标准。 |  | 把 |  | 2 |
| 81014 | 钢丝钳 | 材质：45#高碳钢锻造，规格：40mm*81mm，其他符合GB 6295.1-1986 《钢丝钳》标准。 |  | 把 |  | 2 |
| 81015 | 手锤 | 羊角锤锤头采用优质高碳钢锻造，表面经镜面抛光处理，锤头边缘钢材特殊淬火，轮廓清晰、表面不应有裂纹、折叠、缺口、凹凸不平、生锈等缺陷,规格：250G 其他符合QB/T 1290.8-1991 《羊角锤》标准。 |  | 把 |  | 2 |
| 81020 | 活扳手 | 材质：中碳钢，规格：8寸活动扳手，其他符合GB/T 4440-1998 《活扳手》的要求。 |  | 把 |  | 2 |
| 81030 | 砂轮片 | 断玻璃管用 |  | 片 |  | 8 |
| 81110 | 展翅板 | 1． 外形尺寸：380mm×140mm×50mm。 2． 展翅板的两板面用木材制成，木材应经过脱脂干燥处理，表面平滑、无节疤、无裂纹、无毛刺。并涂清漆，漆面光亮。 3． 两板呈“V”形，一块固定，一块可滑动，两板可调间隙为14mm，单块板长380mm，宽70mm。 4． 滑动板滑动应灵活无阻滞，在任一位置可用蝶形螺母固定。 |  | 个 |  | 26 |
| 81111 | 昆虫网(捕虫网) | 1． 网周围用直径φ4~5的镀锌铁丝制成直径φ250mm的圈。 2． 网柄用钢管制成，内径φ25mm，长70cm，壁厚1mm，安有紧口蝶形螺母。 3． 网袋用结实的白布制成。长不小于40cm，不得脱线和洞眼。 |  | 把 |  | 12 |
| 81112 | 枝剪 | 1． 刀体长150mm呈“V”形，刀口弧形，靠柄端加反向加强筋。 2． 剪刀应采用优质钢制成。 3． 刀柄后端有合口皮扣。 |  | 把 |  | 12 |
| 81113 | 水网 | 1． 网周围用直径φ4~5的镀锌铁丝制成直径φ250mm的圈。 2． 网柄用钢管制成，内径φ25mm，长70cm，壁厚1mm，安有紧口蝶形螺母。 3． 网袋用尼龙网制成，长不小于40cm.不得脱线和洞眼。网沿用白布条加围。 |  | 把 |  | 12 |
| 81117 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 |  | 把 |  | 12 |
| 82001 | 工作服 | 1、白色全棉连体。 2、型号：适合170cm身高人员使用。 3、长袖带纽扣的紧缩袖口。 4、胸前有带纽扣的暗兜。 5、达到GB12012-89国家标准。 6、符合GB 21746－2008《教学仪器设备安全要求总则》教学仪器设备安全的国家强制性标准的要求。 |  | 件 |  | 32 |
| 82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 |  | 个 |  | 100 |
| 82008 | 乳胶手套 | 1.产品为PVC材料制成。 2. 表面应具有较好的耐酸、耐碱及其他化学试剂腐蚀的性能。 3. 柔韧性好，穿戴后便于进行各类实验操作。 4. 长度为25cm左右。 |  | 付 |  | 32 |
| 82014 | 急救包 | 铝合金，规格：长*宽*高：35cm*19*21cm双层。内置包括：口腔表*1、压舌板*2（木质*1、不锈钢*1）、药棉*2、绑带*2、电筒*1、风油精*1、清凉油*1、紫药水*1、红药水*1、过氧化氢溶液*1、胶布*1、剪刀*1、棉签球*2包、创口贴*20个、镊子*2。 |  | 个 |  | 2 |
|  | 碘化钾 | 分析纯，A.R |  | 克 |  | 100 |
|  | 医用白瓷盘 | 医用/搪瓷方盘 25*30 CM,带盖， |  | 个 |  | 56 |

四、初中地理教学仪器清单：

| 编号 | 名称 | 规格型号功能参数 | 单位 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01011 | 计算器 | 函数型 | 个 | 4 |
| 02060 | 望远镜 | 双筒 7×35 | 个 | 1 |
| 03020 | 温度表支架 | 由底座、立杆、横梁组成。底座材质为铸铁，尺寸不小于：直径Φ100mm、厚15mm，表面喷涂黑漆；立杆为Φ10mm圆钢，长385mm,两端有M10螺纹分别和底座、支架固定，立杆表面镀锌；横梁有两只，顶层横梁位于立杆顶端，有两只铁丝挂钩，相距14cm，另一只横梁可通过紧定螺钉调节在立杆上的位置，有两组双层铜质宽挂钩，相距14cm；两只横梁表面都镀锌。可安装在百叶箱内与最高最低温度表和干湿球温度表、毛发湿度表配合使用。 | 付 | 1 |
| 03021 | 百叶箱支架 | 1.百叶箱支架高度为1500mm，宽窄应于百叶箱配套。 2. 台面四角下方均加有角钢加固，角钢带有螺孔可将其固定于支架上。支脚为上支脚和下支脚拼接而成。 3. 支架与支撑杆之间用螺丝固定（可拆卸）。 4. 百叶箱支架牢固的埋入地下，顶端约高出地面1200mm，埋入地下的部分，要涂防腐油。 (与百叶箱配合使用) 5.材料选用宽度25mm，厚度为2mm的钢角铁制成，支架稳定牢靠，表面做防锈处理。 | 个 | 1 |
| 3022 | 百叶箱 | 460mm×290mm×537mm | 个 | 1 |
| 10005 | 钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 1 |
| 10009 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 1 |
| 12016 | 世界钟 | 普及型 | 个 | 1 |
| 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 28 |
| 13020 | 寒暑表 | 1． 指针式。 2． 测量温度范围： －30～50℃，精度：±1℃。 3． 尺寸不小于：Φ125×15（mm） 4． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 只 | 16 |
| 13021 | 最高温度表 | -16℃～81℃ | 支 | 1 |
| 13022 | 最低温度表 | -52℃～41℃ | 支 | 1 |
| 13023 | 干湿球温度计 | -36℃～46℃ | 付 | 1 |
| 13024 | 地面温度表 | -36℃～81℃ | 支 | 1 |
| 16006 | 地质罗盘 | 圆盆式地质罗盘仪，由磁针、刻度盘、测斜仪、瞄准觇板、水准器等几部分安装在铜制的圆盆内组成。 | 只 | 28 |
| 16007 | 指南针 | 1． 外壳直径≥30mm。表面材质为透明塑料。 2． 衬板印有东、南、西、北等方向性标志。 3． 小磁针为菱形小磁针，执行JY0012—90《磁针》要求。磁针转动灵活。 4． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 28 |
| 16009 | 空盒气压表 | DYM3型 | 台 | 1 |
| 16020 | 毛发表 | 单发 | 个 | 1 |
| 16024 | 轻风表 | 三杯 | 台 | 1 |
| 28001 | 地球运行仪 | 能演示地球自转、公转、昼夜长短，四季形成，五带成因等自然现象。产品符合JY210-86《地球运行仪》的要求。灯罩为黑色 | 件 | 1 |
| 28007 | 三球仪 | 1、产品为组合式，由太阳模型1个、地球模型1个、月球模型1个、四季盘1个、月相仪1个、回转组件1件、推柄1个组成。2、太阳模型塑料制成，直径80mm±2mm，正面表明月相的位置和地球上的昼夜。3、地球模型直径41mm±1mm,上面能观察到七大洲、四大洋、南北极圈、南北回归线、赤道和国际日期变更线。4、月球模型：白色塑料制成，直径10mm±0.5mm，与支杆配合无松动、脱落。5、四季盘：塑料制成，直径不小于200mm，正面印有春、夏、秋、冬四季、二十四个节气名称、次序和日期。。6、月相盘有效尺寸不小于110mm，正面表明月相的位置和地球上的昼夜。回转组件：由六个26牙齿轮组、2个13牙齿轮组组成，26牙齿轮组直径：55mm±0.5mm，13牙齿轮组直径：30mm±0.5mm。7、推柄由塑料制成，与中心管连接组装后，启动推柄使回转组件均匀转动。8、塑料产品选用无毒、环保全新塑料注塑而成。9． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 件 | 1 |
| 28021 | 流水作用演示装置 | 采用玻璃钢树脂做成，能直观演示水流的侵蚀、搬运和堆积作用，各部的位置、形态、结构合理，色彩鲜明。 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 套 | 1 |
| 28024 | 季风活动演示仪 | 演示动态效果 | 件 | 1 |
| 28025 | 洋流演示仪 | 按洋流分条演示动态效果 | 件 | 1 |
| 28031 | 地球科学探究活动器材套装 | 底盘、钢尺、橡皮泥、硬纸片、特种笔、红蓝铅笔、空白地球仪、水粉颜料、棉签、细线等组成。 | 套 | 28 |
| 34001 | 平面政区地球仪 | 1∶40 000000 | 个 | 2 |
| 34002 | 平面地形地球仪 | 1∶40 000000 | 个 | 2 |
| 34003 | 平面地形地球仪 | 1∶90 000000 | 个 | 28 |
| 34004 | 立体地形地球仪 | 1∶40 000000 | 个 | 1 |
| 34005 | 平面两用地球仪 | 地形/政区 1∶40 000000 | 个 | 1 |
| 34006 | 充气式填充地球仪 | 塑胶，210mm，1∶60000 000 | 个 | 28 |
| 34009 | 经纬度模型 | 320mm | 件 | 1 |
| 34010 | 天球仪 | 灯光两用，320mm | 个 | 1 |
| 34015 | 等高线地形图判读模型 | 组合式，由一幅等高线地形图及与其对应的模型构成，规格不小于580mm×400mm的模型组成，其它符合执行JY 212-86《等高线地形图制读模型技术条件》的有关规定。 | 件 | 1 |
| 34016 | 中国地形模型 | 吸塑填充1∶8000000 | 件 | 1 |
| 34017 | 中国政区拼接及组合模型 | 1∶6 000000 | 件 | 1 |
| 34018 | 中国政区拼接模型 | 1∶20 000000 | 件 | 60 |
| 34022 | 地球内部构造模型 | 1． 材质采用高分子材料塑制，质地坚固，无开裂变形现象。 2． 球体直径不小于320mm。 3． 涂色均匀，无流挂、皱缩、针孔、起泡现象，着色线条流畅、清晰自然。 4． 沿纵横剖面切掉四分之一球体，用不同颜色显示地球内部圈层的结构，地表、地幔、地核区分明显，并用文字进行标注，规范准确。 5． 各部分结构的轮廓、比例正确。 6． 底座应有弓尺，表面刻度清晰，平整光滑，无毛刺。 7． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 件 | 1 |
| 44001 | 岩石矿物标本 | 花岗岩、砂岩、页岩、大理岩、辉铜矿、石英矿、磁铁矿、云母、石灰岩组成,符合JY0005-90《矿物岩石标本》的有关规定。每个标本不小于2*1cm。木盒子包装。 | 套 | 1 |
| 54001 | 地球和地图教学挂图 | 对开。 | 套 | 1 |
| 54002 | 中国地理教学挂图 | 幅数25幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。有国家测绘局地图审批号，符合新课标教学的要求。 | 套 | 1 |
| 54003 | 世界地理教学挂图 | 幅数29幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。有国家测绘局地图审批号，符合新课标教学的要求。 | 套 | 1 |
| 54004 | 中国地理教学地图 | 应符合新课标要求，不少于5幅，128g不反光铜版纸，彩色胶印，符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的有关规定。 | 套 | 1 |
| 54005 | 世界地理教学地图 | 应符合新课标要求，不少于4幅，128g不反光铜版纸，彩色胶印，符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的有关规定。 | 套 | 1 |
| 54006 | 中学地理填充地图 | 彩色印刷，全开，PVC片材或复合纸或铜版纸覆膜 | 套 | 1 |
| 54007 | 中学环境与可持续发展教育挂图 | 全开。 | 套 | 1 |
| 54419 | 初中地理实验教学指导书 | 符合新课标要求,配光盘壹张。 要求：开本16开,符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》。 | 套 | 1 |
| 54420 | 初中地理实验仪器手册 | 符合新课标要求,配光盘壹张。 要求：开本16开,符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》。 | 套 | 1 |
| 81152 | 平底盘 | 1. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。2.用环保、无毒塑料制作。3.方形，尺寸不小于400X300mm。 | 个 | 1 |
| 81153 | 金属托盘 | 1. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。2.用304不锈钢制作。3.方形，尺寸不小于500X400mm。 | 个 | 1 |
| 81154 | 洛阳铲 | 1．用优质锰钢制作。 2．铲身经淬火处理，具有良好的韧性。铲头具备较好的硬度。3．木质手柄长15cm，铲宽4.5cm，铲长20cm。 | 把 | 1 |
| 81155 | 剖面刀 | 尺寸：总长不小于20厘米， 刀宽不小于4厘米 材质：刀身不锈钢/木柄 | 把 | 1 |
| 81156 | 土壤筛 | 五个一套 | 套 | 1 |
|  | 地理仪器储存柜 | 主要技术参数 1、规格：900mm×400mm×1800mm； 2、用料：不小于0.6mm厚优质钢板，经酸洗磷化处理，采用聚酯粉末涂料静电喷涂，内侧涂层厚度不低于0.1mm，颜色灰白，表面涂层不脱落。 3、结构：上下各分六层(可调)；上下搁板各为二块；上下面为对开玻璃门，玻璃厚度4mm。 4、应符合GB710-91《优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带》、符合GB21746-2008《教学仪器设备安全要求总则》要求。 | 个 | 6 |

五、初中音乐教学器材清单清单：

| 编号 | 名称 | 规格型号功能参数 | 单位 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00001 | 多媒体教学系统 | 一、86寸交互平板 一、显示模块及整机性能 1、LED液晶屏体：A规屏，显示尺寸：86英寸，显示比例16:9，物理分辨率：3840×2160。 2、屏体亮度≥400cd/M2,色彩覆盖率不低于NTSC 85%，对比度≥4000：1，最大可视角度≥178度。 3、整机外壳采用金属材质，屏幕采用4mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度不低于莫氏8级，透光率不低于93%，雾度≤8%。 4、整机具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常。 ★5、整机提供隐藏式前置输入接口，接口不少于1路前置HDMI接口及3路前置双通道USB3.0接口（Windows和Android系统均能被识别，无需分区）,且整机前置接口须丝印有中文标识，方便教学操作。 ★6、交互平板整机须具备前置电脑还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。 7、为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备有标识的天线模块，包含2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能。 8、采用红外触摸感应技术，在双系统下均支持10点触控及同时书写，触摸分辨率：≥32768*32768；定位精度：≤±0.1mm；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤3mm。 9、交互平板具备笔槽设计，且正面具备2*15W扬声器。 10、只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网功能需求。 11、所投产品具备智能护眼功能，可自主选择护眼书写、护眼智能光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯。 ★12、交互平板具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；悬浮菜单具有启用应用软件、随时批注、擦除等功能，并可根据教师教学需要自定义；悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源。 13、内置安卓系统，CPU采用四核，主板具备ROM不小于8G, RAM不小于1G, 安卓系统版本不低于6.0。安卓主页面提供不少于4个应用程序，并可根据教学需求随意替换。安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。 14、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示、及故障提示。 15、为方便教师使用，整机后置一路Type-C输入接口和一路双通道USB输入接口（外接展台、U盘等设备在Windows和Android系统下均可使用）。 ★16、为教师操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能。 17、所投产品标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点。 18、交互平板具有防雷击、防静电、抗撞击、防火、防腐蚀、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护。 19、具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电。 20、整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求; 二、内置插拔式模块化电脑，采用Intel通用80pin接口,易拆卸维修。CPU采用Intel第8代酷睿I5处理器（CPU 8400）；内存：4G DDR4；硬盘：128G SSD；具备6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等；标配正版Windows 10 Professional专业版(64Bit）操作系统及正版 Office Pro Plus 2016 专业版办公软件。 三、教学应用软件: （一）主界面与登录 1.具有教学云平台，支持云端备课，教师可直接登陆云平台进行备课及课件下载使用，教师注册即可获得不少于32GB的云盘容量，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便教师使用；。 ★2.提供至少两种登录方式，所有应用模块的入口均在统一界面上，包括教学设计、白板软件、多屏互动、展台软件等并支持自定义添加或删除软件应用。 （二）课前设计 1、软件提供教案设计功能，支持老师按照情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究等教学环节自由创建教案。 2、软件提供人教社等数字教材资源、云端资源、本地资源进行教案制作。针对不同教学环节自动推送与课程精准匹配的资源； 3、云端资源涵盖幼教、普教、职教等学段，总量不少于1000G。试题库不少于50万道。 4、支持教师向移动端（手机、pad等）发布学习任务，学生完成提交后，系统自动统计提交情况、完成率等。 5、提供可视化学情分析，可查看多班级学生的学习态度、学习效果、学习难点，为备课提供参考。 6、提供教案管理功能，支持教案与教师教学日历关联。 （三）教学软件 ★1、提供屏幕左右两侧不少于15个分段式软件快捷键，快捷键可根据教师授课习惯选择左右双侧显示或单侧显示，并可设置显示时长，方便教师授课使用； 2、软件菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确中文标识； 3、文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等文本输入。 4、软件具有水平和垂直的对齐虚线，当移动对象素材时，对齐虚线提示是否对齐。 5、提供音、视频编辑功能。音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏。 6、提供不少于30种常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、对话框、单双箭头、大中括号、加减乘除等，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度。 7、具有页面切换特效，包括缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等多种特殊效果。 8、对象特效设置：可对页面对象设置多种进入、退出时的特殊效果，如百叶窗、淡入、缩放、浮现、飞入、旋转、劈裂、弹跳等效果，支持设置触发源，支持调整特效顺序、特效时间设置、特效预览、特效删除；支持教学软件页面中的图片、文字等任何对象可在页面中可实现路径轨迹设置、播放和重播。 9、思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页链接、课件页面、聚光灯等。 10、学科工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法、美术等常用学科。针对以上学科，学科工具包含视频、文字、图片、动态教具、动态课件等内容。 （1）数学工具：提供数学公式编辑功能，支持常规输入与LaTeX两种输入方式；提供初中和高中成品动态课件，课件可一键插入白板教学页面直接使用；提供立体图形动态展示功能，支持分段展示，并可以精确修改几何数值。 （2）语文学科工具：至少包含汉字、拼音、注音、古诗词、学词语、学拼音、成语词典等内容。提供不少于3000个国标一级汉字，包括汉字的笔顺演示和指定分解笔画演示；支持手写识别拼音，以及笔顺演示和朗读发音；提供单个或多个文字自动注音功能； （3）英语工具：提供单词和音标学习视频；支持英文手写识别和自动换行； （4）物理工具：提供力学、电学、电磁学、光学、电学图例等多种动态可调节素材，如弹簧、游标卡尺、刻度尺、气缸、安培表、伏特表、开关、滑动变阻器、透镜等； （5）化学工具：提供动态可调节实验化学器械和化学器皿，如量筒、启普发生器、铁架台、分液漏斗、天平等；提供化学元素周期表工具和化学符号； （6）生物工具：提供显微镜功能，可模拟装片展示，物镜目镜调整及旋转聚焦等操作。提供氨基酸、核苷酸、染色体、细胞膜等动态操作演示； （7）地理工具：提供地球仪模型，可显示气候、国家、地形等内容；提供太阳系图示，可显示不同视角、地球晨昏线、地月模型；提供天气符号图示； （8）音乐工具：提供电子琴、架子鼓、吉他、排笛、大提琴等多种动态教具。 （9）历史工具：提供中国各朝代的动态简介，包含世系表、疆域图、朝代历史简介等；提供国内外近代政治、经济、文化、军事、历史事件介绍，提供年代检索；以及丝绸之路、新航路开辟、赤壁之战等历史大事件的动态简介等； 11、仿真实验：具备总数不少于450个,涵盖K-12年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节，为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键全屏播放。 12、书写工具：至少提供硬笔、智能笔、激光笔、粉笔、手势笔等不少于10种书写工具。通过智能笔可识别平面图形；通过手势笔可实现书写、擦除、前后翻页，聚光灯，放大镜等功能。 13、工具箱：提供不少于12个教学辅助工具，例如直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等； 14、PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 15、多屏互动功能：支持手机、pad移动端与交互平板连接后，可实现常用功能如影像上传、投屏、播放课件、直播。支持对上传的图片内容再次编辑，可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注；一键打开电脑桌面课件并播放，课件支持播放列表，可快速选择PPT或白板课件进行播放。 16、提供产品微信公众号，内容包含软硬件产品文字、视频教程，产品报修和服务反馈等； ★（四）学科备授课工具 1、提供预置的高质量课件素材，教师可在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览。所有制作的课件均实时保存至云端，教师只需登录即可查看； 2、支持教师根据知识点选择对应的教学内容。教师仅需要按每个教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份课件。每个课时均提供过量的教学内容模块，满足教师的个性化需求； 3、教学模块提供教学设计和课件内容，部分课件提供课件批注，帮助教师更好地选择、运用课件内容； 4、支持将做好的课件打印成纸质版或导出成PDF。支持将做好的课件以链接的形式分享。同时，还支持扫码分享到手机微信以及一键分享到班级QQ群； （五）班务管理 1、具有专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员。通知接收者单独收到该条通知。支持教师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义。通知查看或回执结果自动统计形成直观报表； 2、通知支持教师自主撰写文字，支持图片、拍照、语音、文件、外链等附件。支持以免费短信、免费语音电话的形式提醒未查看或未反馈的家长及时处理； 3、支持教师创建带主题的讨论组，可设置讨论组默认结束时间，结束后自动全员禁言。讨论组创建者7天内可撤回任意成员的消息。支持与班级内任一成员发起一对一聊天或拨打成员电话； 4、支持教师创建相册并上传照片、视频供家长查看。上传的照片、视频支持家长下载； （六）课堂评价系统 1、支持老师对全班或单个学生进行评价，评价结果可撤回。 2、支持管理者查看所有班级学生的评价得分。 3、支持随机抽选学生进行评价。 4、支持桌面显示光荣榜，可显示班级学生的本日、本周的排名情况，可设置隐藏。 5、支持教师通过PC客户端、安卓手机端、苹果手机端登录使用。支持家长通过安卓手机端、苹果手机端端查看学生表现。 四、资质部份： 1.投标人必须在中标后提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、授权书原件、供货证明原件并加盖公章。 2.中标单位在签订合同前必须提供与投标文件技术要求及功能符合的全部样品一套进行整体性能与投标文件核对作为项目合同签订的标准依据，如出现所提供样品不符招标要求或无法提供所有样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及招标文件要求追究法律责任。 二、实物展台 一、硬件参数 ★1. 支持壁挂和台式两种安装方式，为保证产品稳定性，台式安装需与桌面贴合，托板边角采用圆弧倒角设计。 2.为保证托板表面平整性，托板采用单板结构，不接受托板表面折叠设计。 3.拍摄幅面不小于A4。 4. 为保证教学过程中不受环境光和展示内容移动的影响，防止镜头频繁聚焦，图像模糊，产生眩晕感，要求采用不小于500万定焦镜头。 5. 工作电压：5 V，工作电流：小于500mA 6. 图像色彩：24位 7. 输出格式：图片JPG，文档PDF，视频MP4 8. 光源： LED灯补光 9.动态视频帧率：30帧/秒（1080P）。 10.对焦/白平衡：自动 11.整机具有安全锁 12.供电方式：USB供电 二、软件功能 ★1. 支持实物展示，展示可全屏，放大，缩小，支持动态即时旋转，将屏幕锁定进行批注。 2. 支持对比教学，可二分屏和四分屏十六分屏对比，并可在对比屏幕上直接进行批注。 3. 支持展台桌面与电脑桌面的一键切换，支持在电脑桌面进行批注。 4. 软件可加载并播放PPT 5. 展台、白板、PPT、对比教学一键切换 6. 展台、白板、PPT、对比教学为同一套画笔工具 7. 支持放大镜、幕布、聚焦等工具，幕布可实现四个方向的幕布 8. 软件具有一键录制视频功能 （三）微课软件： 1.具有便捷工具条，可控制录制的视频，音频，拍摄区域的选择； 2.在任何显示比例选项下都可以进行录制； 3.在屏幕录制的情况下可以一键选择录制的开始，暂停和结束，且该三个按键均可设置为键盘快捷键；屏幕录制显示录制时长，方便老师对视频长短进行把握；可自定义屏幕录制储存路径； 4.录制或导入的素材可以进行时间轴编辑，同时提供文本，旋转，晕影，模糊，裁剪等五大视频特效； 5.提供“系统声音”，“麦克风声音”和“立体声混音”三种声音选择模式； 6.可设置录制的帧率、码率、录制内容的保存路径； ★7.可将录制的视频实时上传到《教育视频资源应用平台》，可设置《教育视频资源应用平台》的服务器IP地址、端口、用户名及密码；方便用户保存、使用和管理录制的内容。 三、组合推拉黑板 1、结构：双层结构，由大框及四块1015 mm×1215mm的书写板组成。内层两端各装一块固定书写板与一体机前端平行，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻印有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保一体机安全。 2、基本尺寸：≥4000mm×1280mm，保证与一体机外形尺寸配套。 3、书写板面：环保教学专用彩色涂层钢板，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，达到（国家标准）GB/T6739-1996标准，光泽度≤10GU，达到（国家标准）GB/T1743-79（89）标准，板面可吸附磁针、磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，坚固耐用、哑光，投影可视效果佳，有效地保护了师生的视力健康。 4、内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 5、背板：采用优质彩涂钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,此技术为专利产品，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用 6、板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水1:1配置，使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整。 7、边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色；外框（滑道）设计为发明专利，一次成型设计，规格≥57㎜×100㎜，横（立）框采用双层加强结构，厚度≥15mm；两侧加配专用同色钢制侧封；内框规格20㎜×37㎜；铝合金壁厚≥1.0㎜ 8、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格100×57mm×57㎜，壁厚≥3.5㎜，采用双壁成腔流线型设计，不小于R30mm的圆角，正面刻印黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 9、黑板滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。数目≥8个,上下均匀安装。 10、限位档：黑板边框内部两侧安装同色限位档，保证活动黑板开启时不会碰撞立框，避免夹手。 11、安装：配装自制带凹槽钢制安装件，厚度为3.5mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 12、包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息。 18、配套环保耗材：耗材如下： ①、水擦式教学墨水3瓶，红色1瓶、蓝色2瓶 。 保材料，无毒，不挥发，没有刺激性气味；使用后，不产生粉末。教学墨水色彩鲜艳、书写流畅、字迹清晰。可用清水或专用清洁材料快速擦除。墨水瓶瓶体上拓印有所投标环保教学板品牌名称的商标标识。 墨水容量每瓶250ml。 ②、书写笔3支，红笔1支、蓝笔2支。 笔尖由高强度耐磨材料制作，书写时，墨水出水均匀，笔尖不易干燥。 书写笔可多次添加墨水，并可重复使用，单支书写笔使用寿命≥1年。 ③、水擦板擦≥1套。 具备良好的吸水性能。符合老师来回擦除习惯，擦除字迹快捷高效。 ④、板擦盒≥1个 板擦盒集盛水、吸水、排污一体化设计。 ⑤、配液瓶≥1个 用于配制环保教学板字迹擦除液 ⑥、分配剂≥1盒 用于此分解剂擦拭教学板上字迹的，粉状，溶于水后使用。 | 台 | 1 |
| U99115 | 五线谱电教板 | 五线谱电磁感应书写式电教板整体尺寸不小于1800mm×1000mm×60mm；内存不少于10种调式、12种节奏、不能少于100种音色、不少于500首乐曲；控制面板不低于PC膜全数字电路控制、轻触式按键；LED及数码显示；双教鞭演示；任意和弦功能；音准：a'=440HZ；音域G～a2，，高音谱表2组、大谱表1组；带USB接口，可播放U盘的mp3格式的曲目；具有录音功能，录音时间不小于15分钟。可外接麦克风、音响；110V-250V稳定工作电压。 | 块 | 1 |
|  | 电钢琴 | 电钢琴。1、键盘为88键三传感器渐进式击弦机结构键盘；2、3级力度感应；3、不少于两个踏板:延音踏板、弱音踏板；4、最大复音数不小于100种，内置不少于16种音色：5、内置乐曲不少于50首（乐曲库），架式；6、乐曲库含广西小学音乐教材用曲；7、有实时录制/回放功能；8、终端接口：USB，可使用USB电缆连接计算机；9、放大器输出功率不小于8W＋8W,耳机（3.5mm立体声MINI插头）×2,10、外部电源（12VDC）；11、附件：踏板、乐谱、谱架、电源适配器、说明书；12、其余应符合QB/T1477-2003《电子钢琴》立式高级品的有关规定。13、配琴凳。 | 台 | 1 |
|  | 钢琴 | 立式钢琴，琴整体结构牢固，表面平整，色泽均匀协调，缝隙均匀。 1.88键标准键盘，双色榔头，实木音板，实木主梁。 2.弦轴45#钢制作，直径在6.75mm-7.25mm。 3.中盘底面距离底面高度不低于570cm，白键面距离地面高度不低于640cm。 4.标准音：以小字一组a音为标准音，a音的频率在440Hz——447Hz范围内。 5.采用十二平均律，全音域均匀谐和、连贯、无杂音，能表现不同的强弱音，层次清楚。 6.琴键的下降负荷在0.39N-0.74N之间，回升负荷在0.1N—0.39N之间。 7.踩下弱音踏瓣、弦槌的有效击弦行程应缩短1/4-1/2。 8.配琴凳。其他应符合GB/T10159-2008《钢琴》规定。 | 台 | 1 |
|  | 音响系统 | DVD、功放、音箱、带USB接口、卡拉OK功能等 | 套 | 1 |
| G32001 | 音乐教学挂图 | 对开、100幅、约128g不反光铜版纸，四色彩印。正规出版物，符合新课标要求。其中包括：音乐家挂图、乐器挂图、乐理、识谱挂图。 | 套 | 1 |
|  | 音乐教学用品柜 | 外形尺寸不小于:900mm×4000mm×1800mm。 | 套 | 4 |
| U00010 | 电子琴 | 61键 | 台 | 1 |
|  | 成套打击乐器 | 响板、木鱼、双响筒、铃鼓、沙锤、碰钟、串铃、三角铁等 | 套 | 2 |
|  | 吉他 | 38～42寸，面板材质: 云杉木/椴木；指板材质: 玫瑰木；背侧板材质: 椴木；品位: 21；卷弦器: 封闭旋钮。带原装包。应符合QB/T 1153-2006《吉他》的有关规定。 | 把 | 1 |
| U00107 | 小锣 | 材质:响铜，直径：不小于220㎜，质量判断：谐音丰富洪亮有明显颤音无转音，音色明亮 清脆，配套锣槌。 | 个 | 1 |
| U00114 | 大锣 | 材质:响铜，直径：不小于300㎜，质量判断：扁平圆体，有边，边孔较小，系以绳。质量判断：谐音丰富洪亮有明显颤音无转音，锣边平滑。音质要求达到：中心发音较低，靠边的部分发音较高，在锣边、锣心或二者之间，击奏不同的音色和音高。配2个标准锣锤。 | 个 | 1 |
| U00108 | 小堂鼓 | 材质：木材鼓框。两面蒙上一等牛皮。直径不小于8寸，带2个标准硬木槌。音质要求：鼓中心，发音较低沉、厚实，鼓外圈发音稍短稍薄，愈靠鼓边愈是单薄。 | 个 | 1 |
| U00109 | 小钹 | 材质:响铜，直径：不小于150㎜，二个。乐器为圆形，中间隆起半球形钹碗。 质量判断：钹音丰富洪亮余音绵长轻快。有明显颤音无转音，发金属体鸣乐器音，无固定音高。包装不低于无氧化塑料。 | 付 | 1 |
|  | 小军鼓 | 鼓腔:七层桦木。鼓圈：铝合金压铸。金属腔和木腔镶接，超强圆柱鼓耳。鼓皮厚度：不少于0.175mm。镀锌紧箍件：不少于6个精密紧箍件.小军股直径不少于规格:14寸，厚度不少于5.5寸。铝合金背架，带舒适软棉垫。 | 面 | 1 |
|  | 大军鼓 | 鼓腔:七层桦木。鼓圈：铝合金压铸。金属腔和木腔镶接，超强圆柱鼓耳，鼓皮厚度：不少于0.175mm。镀锌紧箍件：不少于8个精密紧箍件。大鼓直径不少于规格:22寸厚度不小于12寸。铝合金背架，带舒适软棉垫。 | 面 | 1 |

六、初中体育器材设施清单：

| 编号 | 名称 | 规格型号功能参数 | 单位 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接力棒 | 300mm×30mm，中小学体育教学用。接力棒涂有红白两色，以便在比赛中明显可见。 | 根 | 12 |
| 2 | 跨栏架 | 可升降,最低70cm | 付 | 10 |
| 3 | 发令枪 | 弹种定装式发令弹;容弹量2发;发射方式:单发;总质量:260克;声响:膛口水平面正前方100处,声强值不小于60分贝;烟雾:在规定背景下,膛正前方150米清晰可见。带包，可空打试枪。 配弹一盒/枪 | 支 | 2 |
| 4 | 标志杆(筒) | ABS工程塑料，立柱直径17mm，杆高1600mm，底座直径140mm，厚度12mm。配红色角旗。 | 根 | 8 |
| 5 | 秒表 | 电子秒表，供体育教学及比赛训练用。60道以上，精度1/100秒。防水防震。三排数码显示，具有分散、重叠和累计时间显示功能。具有记忆、存储、重现功能，能存储40种以上信息（60人以上的成绩） | 块 | 6 |
| 6 | 跳高架 | 立柱高度：1600-2000MM ；高度刻度：500-1800MM ；横杆托长：60±5MM，宽：40±5MM。跳高架高度应超过横杆实际提升高度100MM。跳高架立柱应垂直地面，垂直公差不大于1/800，其高度刻度应精确、清晰；两立柱高度刻度应对称。底座铸铁配重，带轮。立柱应承受100N水平力而保持稳定，不得出现倾翻现象。立柱外观质量：表面光滑平整，色泽均匀，无起皮脱落、漏涂、裂痕及明显流痕，花斑、起泡凹凸等缺陷。 横杆应采用不宜折断的适宜材料制成，不得采用金属材料，除两端外，横杆截面应显圆型，横杆颜色应醒目，表面不得有毛刺。 | 付 | 1 |
| 7 | 跳高横竿 | 横杆长度：3000-4000MM，横杆直径：25-30MM，质量≤2000g竹竿。 | 根 | 2 |
| 8 | 助跳板 | 助跳板长800mm，宽500mm板条宽60mm，间距17mm,板条厚25mm,最高点160mm，最低点50mm。助跳板背面加固定横衬，板条长800mm。材质：用坚硬而富有弹性的优质木材制成，表面刷透明漆，涂层均匀，光洁。木材应无裂缝，无疤痕，不变形，并经过脱脂干燥处理，制作工艺精细，各连接部位牢固可靠，经久耐用。 | 块 | 2 |
| 9 | 垒球 | 12in | 个 | 60 |
| 10 | 实心球 | 1kg,D=15cm 2kg,D=18cm | 个 | 60 |
| 11 | 皮尺 | 20m,30m或50 | 卷 | 1 |
| 12 | 大体操垫 | 1m*2m防水帆布 | 块 | 8 |
| 13 | 小体操垫 | 60×60×10cm折叠 | 块 | 24 |
| 14 | 低单杠 | 高1800mm杠宽为≥1200mm，横杠直径为≤32mm，钢管立管直径≥76×3mm，横杠与两端立柱穿插连接用不锈钢螺丝固定，带防盗帽，地埋深度≥600mm。表面静电喷塑。 必须符合GB/T 19851.1—2005的要求。 | 付 | 2 |
| 15 | 高单杠 | 高2000mm杠宽为≥1200mm，横杠材料直径为≤32mm，钢管立管直径≥76×3mm，横杠与两端立柱穿插连接用不锈钢螺丝固定，带防盗帽，地埋深度≥600mm。表面静电喷塑。 必须符合GB/T 19851.1—2005的要求。 | 付 | 2 |
| 16 | 低双杠 | 立管采用直径≥76×3mm 优质钢管，净高1300mm、杠面长度2500mm，杠面截面长径50mm、短径40m | 付 | 2 |
| 17 | 高双杠 | 立管采用直径≥76×3mm优质钢管，净高1500mm、杠面长度2500mm，杠面截面长径50mm、短径40mm，两杠内侧距离390—520mm，地埋深度≥600mm。表面静电喷塑。 必须符合GB/T 19851.1—2005的要求。 | 付 | 2 |
| 18 | 肋木 | 1．必须符合GB/T 19851.1—2005的要求。 2. 室外地埋固定式，单间，地上800（宽）㎜x2200（高）㎜， 3. 肋木架器材上相邻的上下横肋间的中心距250mm 4. 横管为Φ28～32mm优质圆管。 5. 立柱直径≥60×3mm，国标钢管 6．立柱地埋深度不小于550mm。 7．器械立柱与横杆焊接点光滑平整，无砂眼,牢固可靠，表面均作防锈处理，表面色泽一致、喷塑，无漏漆、挂漆、皱漆。 | 间 | 2 |
| 19 | 平梯 | 1、平梯埋入地下后基本尺寸：长x高x宽=3500x2100x600（mm）；埋入地下部分长600mm。 2、云梯由上部横梯和下部支架组成，主要材料采用Φ60x3、Φ32x2圆管拼焊而成，焊接部位焊缝均匀，无虚焊； 3、表面静电喷塑。 4、必须符合GB/T 19851.1—2005的要求。 | 架 | 1 |
| 20 | 剑(刀) | 木、竹制品 | 柄 | 60 |
| 21 | 棍 | 木制品 | 根 | 60 |
| 22 | 短跳绳 | 250-280cm | 根 | 100 |
| 23 | 长跳绳 | 500cm | 根 | 60 |
| 24 | 拔河绳 | 1、拔河绳应用麻绳多股绞合而成； 2、绳长30m，直径Φ≥40mm；绳的抗拉力≥490KN 3、绳的两端结孔，中间套以红色标记，绳的质地无霉变、腐朽、虫咬等缺陷。 | 根 | 2 |
| 25 | 篮球 | 天然革，圆周长695～720mm，质量490 g～520g，圆周差≤3.0 mm，产品应符合GB/T19851.4-2005《篮球》的优等品有关标准。 | 只 | 60 |
| 26 | 篮球架（移动式） | 1立柱150*150*2.5mm；斜拉杆150*150*2.5mm；后拉条2.0mm；臂长：1800mm；高3050mm；优质钢管焊接而成。底座由钢板冲压成型。1800*1000*2mm；4*4角钢钢焊接而成。2、配高级透明钢化玻璃篮球板，规格1800*1050*10mm；铝合金边框橡胶包边，具有稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，应防腐蚀、防晒、防雨、阻燃等特点，篮网采用ф4mm的优质棉线织成，网孔≤60×60mm。3、篮圈：采用直径18mm优质实心圆钢，经弯曲成型焊接而成。直径450mm，橙色。4、紧固件：篮架所有紧固件均采用热镀锌螺丝。5、表面静电喷塑 产品须符合GB/T19851《篮球架》的有关规定。 | 付 | 6 |
| 27 | 足球 | 天然革，4号，圆周长615～650mm，质量315 g～405g，圆周差≤5mm，产品应符合GB/T 22892-2008《足球》的日常活动用足球有关标准。 | 只 | 60 |
| 28 | 足球门 | 1、中学足球门：2号足球门，7人制足球比赛用的矩形足球门。球门内口宽度*高度：5500mm*2000mm； 2、足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成；球门立杆和横梁均采用直径89mm*3mm（中学）的优质钢管制成，上设网钩，置网方便，网球系线柱两侧撑杆采用直径48*2.5mm的钢管制成，横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的链接物件露在外面。 3、足球门应能承受的水平拉力为1000N，足球门横梁能承受2700N的静负荷，横梁不应出现断裂和明显的永久变形。 4、球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为90度，连接件周边处理圆滑，无棱角，表面抛丸喷砂，静电喷涂。整体结构稳固，安全性好。 5、配足球网1副。 6、产品其余符合GB/T19851.15-2007《中小学体育器材和场地—足球门》的标准。 | 付 | 1 |
| 29 | 气排球 | 重量110-125g。圆周76-80CM。 | 只 | 60 |
| 30 | 排球 | 中学生用. | 只 | 60 |
| 31 | 排球架 | 1.80-2.30m | 付 | 3 |
| 32 | 乒乓球台 | 室外用。1、符合GB/T19851.7—2005 中对“乒乓球台”的要求。2、台面尺寸2740mm×1525mm；3、台板采用SMC材料，台面翻边厚度不小于50mm，台高680mm。4、彩虹腿采用ф60mm的优质钢管，厚度≥2.5mm，螺栓连接；台面下加2个不小于1000 mm×1000mm的田字方框，采用20 mm×40mm；表面采用酸洗磷化处理，静电喷涂。5、台脚与端面距离≥150mm，台脚与两侧距离≥100mm，端部和侧面撑档与地面距离≥250mm；6、网架采用不锈钢钢管和不锈钢钢网组成，网架高度152.5mm。7、台面弹性：230 mm～260mm。8、球台台面颜色为蓝色，表面无光泽；台面耐磨性强、防腐、防晒、防雨、防风、阻燃、环保、不易变形、零收缩、耐老化。端、边线和中线为白色，面标线规格。9、所有紧固件均采用镀锌螺拴、螺母，并加防盗帽；所有腿架连接板等必须采用酸洗、磷化、除油、除锈等处理工艺，然后静电喷塑。 | 张 | 6 |
| 33 | 乒乓球拍 | 双胶面直握拍，产品应符合GB/T 23115-2008《乒乓球拍》一等品的有关规定。 | 付 | 60 |
| 34 | 乒乓球网架 | 网长约174cm，采用棉织物，颜色为暗绿色、色泽均匀。网架使用静电喷塑，颜色为深色，色泽均匀一致，产品涂料配方不含有毒有害元素。 | 付 | 2 |
| 35 | 乒乓球 | 1、直径43.4mm～44.4mm;2、圆度0.40mm;3、重量2.20g～2.60g；4、弹跳220mm～250mm;5、牢度：受冲击不小于700次无破裂；外观接缝整齐，表面不反光。产品应符合QB/T 19851.8-2005《乒乓球》的有关规定。 | 只 | 200 |
| 36 | 羽毛球拍 | 一副，框柄一体铝合金羽拍，性能要求不小于：拍体长度650mm，球拍宽度230mm，球拍弦面长度280mm，拍弦直径0．9mm，网线张力：20ibs，握柄直径约25mm，整体重量约100g。产品应符合QB/T 2770-2006《羽毛球拍》的有关规定。 | 付 | 60 |
| 37 | 羽毛球网架 | 规格：不小于6.1×0.75m；材质：2#锦纶，网孔1.2～2cm；3cm白色包边。 | 付 | 1 |
| 38 | 羽毛球 | 1、直径43.4mm～44.4mm; 2、圆度0.40mm; 3、重量2.20g～2.60g； 4、弹跳220mm～250mm;5、牢度：受冲击不小于700次无破裂；外观接缝整齐，表面不反光。 | 只 | 200 |
| 39 | 录音机 | 带USB接口 | 台 | 1 |
| 40 | 初中体育教学挂图 | 40幅，对开、128g铜版纸 | 套 | 1 |
| 41 | 健康知识挂图 | 20幅，对开、128g铜版纸。 | 套 | 1 |
| 42 | 体重秤 | 指针式，最大称量120千克，最小分度值0.1千克,量度范围700mm-1900mm，最小分度值1mm，误差±1mm，身高尺安装稳固，使用灵活。 | 台 | 1 |
| 43 | 肺活量测试仪 | 1．量程：100～9999ml；误差≤±2.5%；分度值：1ml。 2．工作环境温度：5～40℃，湿度：≤90%。存储环境：温度：-10～50℃，湿度：≤75%。 3．电源电压：AC220V/DC8V，蓄电池连续工作时间：≥10小时. 4. 采用压差传感技术，可防止多次吹气后气筒积水影响使用及病菌传染. 5.产品符合GB/T 19851.12-2005《中小学体育器材和场地—学生体质健康测试器材》标准。 | 台 | 2 |
|  | 体育仪器储存柜 | 主要技术参数 1、规格：900mm×400mm×1800mm； 2、用料：不小于0.6mm厚优质钢板，经酸洗磷化处理，采用聚酯粉末涂料静电喷涂，内侧涂层厚度不低于0.1mm，颜色灰白，表面涂层不脱落。 3、结构：上下各分六层(可调)；上下搁板各为二块；上下面为对开玻璃门，玻璃厚度4mm。 4、应符合GB710-91《优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带》、符合GB21746-2008《教学仪器设备安全要求总则》要求。 | 个 | 6 |

七、初中美术教学器材清单：

| 编号 | 名称 | 规格型号功能参数 | 单位 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体教学系统 | 一、86寸交互平板 一、显示模块及整机性能 1、LED液晶屏体：A规屏，显示尺寸：86英寸，显示比例16:9，物理分辨率：3840×2160。 2、屏体亮度≥400cd/M2,色彩覆盖率不低于NTSC 85%，对比度≥4000：1，最大可视角度≥178度。 3、整机外壳采用金属材质，屏幕采用4mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度不低于莫氏8级，透光率不低于93%，雾度≤8%。 4、整机具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常。 ★5、整机提供隐藏式前置输入接口，接口不少于1路前置HDMI接口及3路前置双通道USB3.0接口（Windows和Android系统均能被识别，无需分区）,且整机前置接口须丝印有中文标识，方便教学操作。 ★6、交互平板整机须具备前置电脑还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。 7、为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备有标识的天线模块，包含2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能。 8、采用红外触摸感应技术，在双系统下均支持10点触控及同时书写，触摸分辨率：≥32768*32768；定位精度：≤±0.1mm；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤3mm。 9、交互平板具备笔槽设计，且正面具备2*15W扬声器。 10、只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网功能需求。 11、所投产品具备智能护眼功能，可自主选择护眼书写、护眼智能光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯。 ★12、交互平板具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；悬浮菜单具有启用应用软件、随时批注、擦除等功能，并可根据教师教学需要自定义；悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源。 13、内置安卓系统，CPU采用四核，主板具备ROM不小于8G, RAM不小于1G, 安卓系统版本不低于6.0。安卓主页面提供不少于4个应用程序，并可根据教学需求随意替换。安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。 14、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示、及故障提示。 15、为方便教师使用，整机后置一路Type-C输入接口和一路双通道USB输入接口（外接展台、U盘等设备在Windows和Android系统下均可使用）。 ★16、为教师操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能。 17、所投产品标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点。 18、交互平板具有防雷击、防静电、抗撞击、防火、防腐蚀、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护。 19、具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电。 20、整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求; 二、内置插拔式模块化电脑，采用Intel通用80pin接口,易拆卸维修。CPU采用Intel第8代酷睿I5处理器（CPU 8400）；内存：4G DDR4；硬盘：128G SSD；具备6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等；标配正版Windows 10 Professional专业版(64Bit）操作系统及正版 Office Pro Plus 2016 专业版办公软件。 三、教学应用软件: （一）主界面与登录 1.具有教学云平台，支持云端备课，教师可直接登陆云平台进行备课及课件下载使用，教师注册即可获得不少于32GB的云盘容量，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便教师使用；。 ★2.提供至少两种登录方式，所有应用模块的入口均在统一界面上，包括教学设计、白板软件、多屏互动、展台软件等并支持自定义添加或删除软件应用。 （二）课前设计 1、软件提供教案设计功能，支持老师按照情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究等教学环节自由创建教案。 2、软件提供人教社等数字教材资源、云端资源、本地资源进行教案制作。针对不同教学环节自动推送与课程精准匹配的资源； 3、云端资源涵盖幼教、普教、职教等学段，总量不少于1000G。试题库不少于50万道。 4、支持教师向移动端（手机、pad等）发布学习任务，学生完成提交后，系统自动统计提交情况、完成率等。 5、提供可视化学情分析，可查看多班级学生的学习态度、学习效果、学习难点，为备课提供参考。 6、提供教案管理功能，支持教案与教师教学日历关联。 （三）教学软件 ★1、提供屏幕左右两侧不少于15个分段式软件快捷键，快捷键可根据教师授课习惯选择左右双侧显示或单侧显示，并可设置显示时长，方便教师授课使用； 2、软件菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确中文标识； 3、文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等文本输入。 4、软件具有水平和垂直的对齐虚线，当移动对象素材时，对齐虚线提示是否对齐。 5、提供音、视频编辑功能。音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏。 6、提供不少于30种常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、对话框、单双箭头、大中括号、加减乘除等，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度。 7、具有页面切换特效，包括缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等多种特殊效果。 8、对象特效设置：可对页面对象设置多种进入、退出时的特殊效果，如百叶窗、淡入、缩放、浮现、飞入、旋转、劈裂、弹跳等效果，支持设置触发源，支持调整特效顺序、特效时间设置、特效预览、特效删除；支持教学软件页面中的图片、文字等任何对象可在页面中可实现路径轨迹设置、播放和重播。 9、思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页链接、课件页面、聚光灯等。 10、学科工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法、美术等常用学科。针对以上学科，学科工具包含视频、文字、图片、动态教具、动态课件等内容。 （1）数学工具：提供数学公式编辑功能，支持常规输入与LaTeX两种输入方式；提供初中和高中成品动态课件，课件可一键插入白板教学页面直接使用；提供立体图形动态展示功能，支持分段展示，并可以精确修改几何数值。 （2）语文学科工具：至少包含汉字、拼音、注音、古诗词、学词语、学拼音、成语词典等内容。提供不少于3000个国标一级汉字，包括汉字的笔顺演示和指定分解笔画演示；支持手写识别拼音，以及笔顺演示和朗读发音；提供单个或多个文字自动注音功能； （3）英语工具：提供单词和音标学习视频；支持英文手写识别和自动换行； （4）物理工具：提供力学、电学、电磁学、光学、电学图例等多种动态可调节素材，如弹簧、游标卡尺、刻度尺、气缸、安培表、伏特表、开关、滑动变阻器、透镜等； （5）化学工具：提供动态可调节实验化学器械和化学器皿，如量筒、启普发生器、铁架台、分液漏斗、天平等；提供化学元素周期表工具和化学符号； （6）生物工具：提供显微镜功能，可模拟装片展示，物镜目镜调整及旋转聚焦等操作。提供氨基酸、核苷酸、染色体、细胞膜等动态操作演示； （7）地理工具：提供地球仪模型，可显示气候、国家、地形等内容；提供太阳系图示，可显示不同视角、地球晨昏线、地月模型；提供天气符号图示； （8）音乐工具：提供电子琴、架子鼓、吉他、排笛、大提琴等多种动态教具。 （9）历史工具：提供中国各朝代的动态简介，包含世系表、疆域图、朝代历史简介等；提供国内外近代政治、经济、文化、军事、历史事件介绍，提供年代检索；以及丝绸之路、新航路开辟、赤壁之战等历史大事件的动态简介等； 11、仿真实验：具备总数不少于450个,涵盖K-12年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节，为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键全屏播放。 12、书写工具：至少提供硬笔、智能笔、激光笔、粉笔、手势笔等不少于10种书写工具。通过智能笔可识别平面图形；通过手势笔可实现书写、擦除、前后翻页，聚光灯，放大镜等功能。 13、工具箱：提供不少于12个教学辅助工具，例如直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等； 14、PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 15、多屏互动功能：支持手机、pad移动端与交互平板连接后，可实现常用功能如影像上传、投屏、播放课件、直播。支持对上传的图片内容再次编辑，可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注；一键打开电脑桌面课件并播放，课件支持播放列表，可快速选择PPT或白板课件进行播放。 16、提供产品微信公众号，内容包含软硬件产品文字、视频教程，产品报修和服务反馈等； ★（四）学科备授课工具 1、提供预置的高质量课件素材，教师可在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览。所有制作的课件均实时保存至云端，教师只需登录即可查看； 2、支持教师根据知识点选择对应的教学内容。教师仅需要按每个教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份课件。每个课时均提供过量的教学内容模块，满足教师的个性化需求； 3、教学模块提供教学设计和课件内容，部分课件提供课件批注，帮助教师更好地选择、运用课件内容； 4、支持将做好的课件打印成纸质版或导出成PDF。支持将做好的课件以链接的形式分享。同时，还支持扫码分享到手机微信以及一键分享到班级QQ群； （五）班务管理 1、具有专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员。通知接收者单独收到该条通知。支持教师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义。通知查看或回执结果自动统计形成直观报表； 2、通知支持教师自主撰写文字，支持图片、拍照、语音、文件、外链等附件。支持以免费短信、免费语音电话的形式提醒未查看或未反馈的家长及时处理； 3、支持教师创建带主题的讨论组，可设置讨论组默认结束时间，结束后自动全员禁言。讨论组创建者7天内可撤回任意成员的消息。支持与班级内任一成员发起一对一聊天或拨打成员电话； 4、支持教师创建相册并上传照片、视频供家长查看。上传的照片、视频支持家长下载； （六）课堂评价系统 1、支持老师对全班或单个学生进行评价，评价结果可撤回。 2、支持管理者查看所有班级学生的评价得分。 3、支持随机抽选学生进行评价。 4、支持桌面显示光荣榜，可显示班级学生的本日、本周的排名情况，可设置隐藏。 5、支持教师通过PC客户端、安卓手机端、苹果手机端登录使用。支持家长通过安卓手机端、苹果手机端端查看学生表现。 四、资质部份： 1.投标人必须在中标后提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、授权书原件、供货证明原件并加盖公章。 2.中标单位在签订合同前必须提供与投标文件技术要求及功能符合的全部样品一套进行整体性能与投标文件核对作为项目合同签订的标准依据，如出现所提供样品不符招标要求或无法提供所有样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及招标文件要求追究法律责任。 二、实物展台 一、硬件参数 ★1. 支持壁挂和台式两种安装方式，为保证产品稳定性，台式安装需与桌面贴合，托板边角采用圆弧倒角设计。 2.为保证托板表面平整性，托板采用单板结构，不接受托板表面折叠设计。 3.拍摄幅面不小于A4。 4. 为保证教学过程中不受环境光和展示内容移动的影响，防止镜头频繁聚焦，图像模糊，产生眩晕感，要求采用不小于500万定焦镜头。 5. 工作电压：5 V，工作电流：小于500mA 6. 图像色彩：24位 7. 输出格式：图片JPG，文档PDF，视频MP4 8. 光源： LED灯补光 9.动态视频帧率：30帧/秒（1080P）。 10.对焦/白平衡：自动 11.整机具有安全锁 12.供电方式：USB供电 二、软件功能 ★1. 支持实物展示，展示可全屏，放大，缩小，支持动态即时旋转，将屏幕锁定进行批注。 2. 支持对比教学，可二分屏和四分屏十六分屏对比，并可在对比屏幕上直接进行批注。 3. 支持展台桌面与电脑桌面的一键切换，支持在电脑桌面进行批注。 4. 软件可加载并播放PPT 5. 展台、白板、PPT、对比教学一键切换 6. 展台、白板、PPT、对比教学为同一套画笔工具 7. 支持放大镜、幕布、聚焦等工具，幕布可实现四个方向的幕布 8. 软件具有一键录制视频功能 （三）微课软件： 1.具有便捷工具条，可控制录制的视频，音频，拍摄区域的选择； 2.在任何显示比例选项下都可以进行录制； 3.在屏幕录制的情况下可以一键选择录制的开始，暂停和结束，且该三个按键均可设置为键盘快捷键；屏幕录制显示录制时长，方便老师对视频长短进行把握；可自定义屏幕录制储存路径； 4.录制或导入的素材可以进行时间轴编辑，同时提供文本，旋转，晕影，模糊，裁剪等五大视频特效； 5.提供“系统声音”，“麦克风声音”和“立体声混音”三种声音选择模式； 6.可设置录制的帧率、码率、录制内容的保存路径； ★7.可将录制的视频实时上传到《教育视频资源应用平台》，可设置《教育视频资源应用平台》的服务器IP地址、端口、用户名及密码；方便用户保存、使用和管理录制的内容。 三、组合推拉黑板 1、结构：双层结构，由大框及四块1015 mm×1215mm的书写板组成。内层两端各装一块固定书写板与一体机前端平行，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻印有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保一体机安全。 2、基本尺寸：≥4000mm×1280mm，保证与一体机外形尺寸配套。 3、书写板面：环保教学专用彩色涂层钢板，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，达到（国家标准）GB/T6739-1996标准，光泽度≤10GU，达到（国家标准）GB/T1743-79（89）标准，板面可吸附磁针、磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，坚固耐用、哑光，投影可视效果佳，有效地保护了师生的视力健康。 4、内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 5、背板：采用优质彩涂钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,此技术为专利产品，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用 6、板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水1:1配置，使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整。 7、边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色；外框（滑道）设计为发明专利，一次成型设计，规格≥57㎜×100㎜，横（立）框采用双层加强结构，厚度≥15mm；两侧加配专用同色钢制侧封；内框规格20㎜×37㎜；铝合金壁厚≥1.0㎜ 8、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格100×57mm×57㎜，壁厚≥3.5㎜，采用双壁成腔流线型设计，不小于R30mm的圆角，正面刻印黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 9、黑板滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。数目≥8个,上下均匀安装。 10、限位档：黑板边框内部两侧安装同色限位档，保证活动黑板开启时不会碰撞立框，避免夹手。 11、安装：配装自制带凹槽钢制安装件，厚度为3.5mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 12、包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息。 18、配套环保耗材：耗材如下： ①、水擦式教学墨水3瓶，红色1瓶、蓝色2瓶 。 保材料，无毒，不挥发，没有刺激性气味；使用后，不产生粉末。教学墨水色彩鲜艳、书写流畅、字迹清晰。可用清水或专用清洁材料快速擦除。墨水瓶瓶体上拓印有所投标环保教学板品牌名称的商标标识。 墨水容量每瓶250ml。 ②、书写笔3支，红笔1支、蓝笔2支。 笔尖由高强度耐磨材料制作，书写时，墨水出水均匀，笔尖不易干燥。 书写笔可多次添加墨水，并可重复使用，单支书写笔使用寿命≥1年。 ③、水擦板擦≥1套。 具备良好的吸水性能。符合老师来回擦除习惯，擦除字迹快捷高效。 ④、板擦盒≥1个 板擦盒集盛水、吸水、排污一体化设计。 ⑤、配液瓶≥1个 用于配制环保教学板字迹擦除液 ⑥、分配剂≥1盒 用于此分解剂擦拭教学板上字迹的，粉状，溶于水后使用。 | 台 | 1 |
| W20102 | 衬布 | 900mm×1500mm,平绒和棉布 | 块 | 17 |
| W20103 | 遮光窗帘 | 尺寸：2000mm×1800mm遮光窗帘、平绒材质、正面为暗红色、反面亮银色，高强遮光，共8折，贴边宽80mm，配镀鉻挂钩10个。 | 块 | 4 |
| W20105 | 写生凳 | 折叠凳 | 个 | 60 |
| W20106 | 写生灯 | 落地升降高度600mm-2400mm。1.3节升降杆,由三根直径分别为22mm、16mm、10mm不锈钢管组成,升降固定钮用铝合金压铸。2.落地配三角底座。3.聚光灯罩钢板喷塑,直径260mm，配灯罩沿。4.三角支撑架用铝合金压铸而成,三角支撑杆用直径16mm不锈钢管制成。5.罗纹灯座,配2500mm长的优质电线,开关、插头。6、照射角度：0-120°。 | 只 | 4 |
| W20108 | 美术教学用品柜 | 一、外形尺寸不小于:900mm×400mm×1800mm。 二、结构，柜身：铝木结构。柜子上、下部各为三层，隔层板高度可调。柜子上部为对开内嵌式玻璃门，下部为对开内嵌式木门，每扇门均配拉手。 三、材质 1、所有铝合金型材、钢制立杆、固定扣均要求模具一次加工成型，且必须经过环氧树脂高温固化处理。 2、柜体框架为铝合金型材，前立柱不小于28mm×45mm，后立柱不小于45mm×45mm，横杆不小于28mm×45mm，铝型材厚度不小于1.2mm。 3、钢制立杆、固定扣采用冷轧钢板制作，厚度不小于0.8mm。立杆上设有不同高度、不少于20个的调节孔。 4、隔层板底部设有日字型框架作托架，托架不小于980mm×400mm×15mm,采用不小于15mm×15mm×1.0mm矩形钢管制作。 5、柜体各面所用板材采用优质中密度或高密度纤维板，厚度不小于15mm；柜门内嵌板厚度不小于5mm；隔层板厚度不小于12mm 且不大于13mm。 6、必须配备铰链、可调式脚垫、拉手 7、玻璃：采用规格不小于845mm×344mm，厚度≥4mm白色浮化玻璃。 四、产品质量符合GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》中的相关规定。有害物质限量必须符合GB/18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的规定。 | 个 | 4 |
| W20109 | 静物台 | 600mm×1200(mm)、采用18mm三聚氰胺防水饰面板制作，组装式结构，台面可调90°。 |  | 4 |
| W40102 | 磁性白黑板 | 1000mm～2000mm | 块 | 1 |
| G33001 | 初中美术教学挂图 | 幅数28幅，纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。四色彩印。 | 套 | 1 |
| W20203 | 写生画板 | 45×32(cm)或60×45(cm) | 块 | 56 |
| W20201 | 写生画箱 | 外形尺寸不小于460mm×360mm×125mm。支架高度：840mm。箱底隔有4个大小不同的小方格,用来放置绘画工具、颜料等。木制调色板面积不小于277mm×420mm,活动脚的长度可以调节,可伸长度不小于300mm,背带不小于30mm,3只铝合金脚可伸缩。 | 只 | 1 |
| W20211 | 写生教具（1） | 石膏像类 | 套 | 1 |
| W20215 | 写生教具（2） | 圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件 | 套 | 1 |
|  | 写生教具（3） | 陶器、蜡果、塑花、禽鸟 |  | 1 |
| W20202 | 画架 | 梯形画架。1、材质:松木，防蛀、防裂，表面平滑、无毛刺。2、丁字活动脚。3、外形尺寸不小于：厚25mm×宽580mm×高1550mm。 | 个 | 1 |
| W20203 | 画板 | 2#图板 | 块 | 1 |
| J88404 | 绘图仪器 | 绘图用教学，5件装 | 套 | 1 |
| J88402 | 丁字尺 | 有机玻璃，长度1000mm | 只 | 1 |
| J88413 | 直尺 | 有机玻璃，长度600mm，最小刻度直尺为1mm，厚度不得小于3.0mm。 | 把 | 1 |
| J88405 | 曲线板 | 有机玻璃，250mm。教师用，1. 外形尺寸不小于250mm，厚度≥2.5mm。2. 曲线板为有机玻璃制品，板面平整、光洁、透明、无划痕、不变形。3. 曲线数量≥9条。 | 块 | 1 |
| J88403 | 三角板 | 有机玻璃，长度300mm | 付 | 1 |
| W46011 | 大圆规 | 木质尺寸不小于390mm，由规身、粉笔套、规脚等三部分组成。规身分双片和单片，由优质木材制成，上部用M5螺栓和鱼尾螺母连接紧固。粉笔套由塑料开口夹和紧固卡圈组成，规脚由不锈钢钉和吸盘组成。 | 把 | 1 |
| W46001 | 大三角板 | 1、每副三角板60度、45度各1块。2、用无节疤、无裂纹、不易变形、坚硬并经脱脂干燥处理的木材制成。3、等腰三角形，其斜边长不小于590mm,两底角为45 度。4、60度直角三角板的长直角边不小于590mm，与斜边的夹角为30度（另一底角为60度）。5、所有角度误差不超过±2度。6、三角板边宽不小于42mm，板厚不小于5mm，表面浅色漆，漆层均匀。7、在块三角板的斜边和直角三角板的长直角边上印有刻线、数码，有效示值全长为590mm最小刻度为1mm，每10mm的刻度线上标有刻度数码。示值全长误差和任一中间分度至刻度尺的零点的误差不超过±1mm。三角板的刻度线应垂直达到尺边，刻线和数码应清晰、正确、不得有重线、断线、缺字。8、三角板平面度误差不超过1mm，各边的直线度误差不超过1mm。 | 付 | 1 |
| W20212 | 版画工具 | 1.配置：⑴胶辊3件：大号滚筒≥150mm、手柄≥130mm，中号滚筒≥100mm、手柄≥130mm，小号滚筒≥75mm、手柄≥130mm，支架金属镀铬； ⑵磨托1件：磨托头直径≥45mm、磨托手柄≥95mm； ⑶笔刀1件：合金手柄≥100mm； ⑷笔刀刀头3件：锰钢刀头≥35mm； ⑸木刻刀5件：木手柄≥100mm、刀头碳钢材质， ⑹石刻刀1件：精钢材质，长度≥140mm； ⑺油石1件：双面，外观尺寸不小于150*50*25mm； ⑻马莲1件：塑料材质，直径：100mm±2mm； (9)底纹笔 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀，长≥180mm，毛长≥30mm，宽≥30mm； (10)电烙铁1件：外热式30W，长度≥200mm,外接电源线长度≥900mm； (11)素描铅笔2支； (12)油画刀5把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度≥160mm。 (13)版画油墨2瓶：不小于50ml. (14)印床：木质，漆面处理，长宽高：100*65*50mm 2.中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带提供符合参数的样品 | 套 | 1 |
| W20213 | 绘画工具 | 小学美术教具，供小学美术教学使用。技术要求：1.小学用绘画工具主要包括以下工具：（1）水粉笔1-12#各1支；（2）水彩笔1-12#各1支；（3）大白云毛笔1支；（4）小狼毫1支；（5）勾线笔1支；（6）斗笔1支；（7）扁笔1支（8）调色盒1个（不小于24格，白色，采用聚丙烯材质制成，表面光滑，结实耐用）。（9）调色盘1个（方盘并带17小格，白色，采用聚丙烯材质制成，表面光滑，结实耐用）。 | 套 | 1 |
| W20501 | 泥工工具 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：1．配置：⑴拍板1件：木质，长×宽×高≥180mm×70mm×20mm； ⑵泥塑刀6件：黄杨木材质，长度≥180mm；⑶环型刀3件：木柄双头环型刀长度≥200mm；⑷刮刀2件：环型刀头、三角刀头各1件，长度≥130mm；⑸型板1件：黄杨木型板≥110mm×50mm；⑹切割线1件：木手柄≥70mm，钢丝线长度≥400mm；⑺小转台1件：PVC塑料材质，双面、中间带轴承，直径≥110mm，高度≥30mm；⑻喷壶1件；⑼海绵1块；⑽刮板1件；⑾碾辊1根，长≥320mm，直径≥28mm；⑿打孔器1根，打孔直径为12mm。⒀平铲针一支：木柄双头，一尖一平，长度≥170mm。★2．中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 | 套 | 1 |
| W20214 | 制作工具 | 1、油画刀 5 把：长 210mm、205mm、180mm、185mm、170mm；2、什锦锉 5把：长 160mm；3、美工刀 1 把：长 160mm；4、钩刀 1 把：长 160mm；5、电烙铁 1 把：长 220mm；6、木刻刀 5 把：长 130mm；7、打孔器 1 件：长125mm 单孔孔径 0.6cm；8、剪刀 2 把：长 140mm、125mm；9、多用锯 1把：长 230mm 宽 100mm；10、尖嘴钳 1 把：长 165mm；11、板刷 1 把：145mm×20mm；12、锥子 1 件：长 120mm；13、多功能小锤 1 把：长 160mm；14、油石 1 件：70mm×50mm×20mm；15、凿子 1 件：塑料手柄，长 185mm，宽 16mm；16、篆刻刀 1 把：长 140mm；17、鸭嘴锤 1 把：长 250mm；18、包装盒 1 件：中空吹塑定位包装。 | 套 | 1 |
|  | 影像资料 | 光盘 |  | 1 |
|  | 数码照相机 | ≥800万像素 | 台 | 1 |

八、初中数学教学仪器清单：

| 编号 | 名称 | 规格型号功能参数 | 单位 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1011 | 计算器 | 函数型 | 个 | 6 |
| 10003 | 直尺 | 500mm | 只 | 56 |
| 10005 | 钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 56 |
| 20001 | 三角板 | 教师用，60°、45°各1 | 付 | 6 |
| 20002 | 圆规 | 教师演示作图用 | 个 | 6 |
| 20003 | 丁字尺 | 演示用，不小于800mm | 个 | 6 |
| 20004 | 量角器 | 教师演示作图用 | 个 | 6 |
| 20005 | 直角坐标黑板 | 1. 规格不小于600mm×450mm。 2．钢制黑板，颜色为黑色或墨绿色，双面使用。 3．面板用A3冷轧板制成，厚度≥0.5mm。 4．书写面印制有坐标轴线及覆盖面板的若干2.5×2.5cm方格。 | 套 | 2 |
| 20006 | 探索勾股定理的材料 | 由底板1块、立杆3根、细线1根、坐标纸若干、橡皮筋若干组成。用塑盒包装。塑料尺寸不小于185mm×85mm×20mm。产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 | 套 | 56 |
| 20007 | 多边形拼接条 | 由12根拼接条组成，每根拼接条的尺寸为：115mm×11.5mm×4.5mm。一端为Φ3.7mm的插孔，一端为Φ3.7mm的插脚。插孔与插脚应配合紧密，无脱落现象。 | 套 | 56 |
| 20008 | 探索圆的有关位置关系材料 | 由底板1块、立杆3根、Φ50圆片、Φ30圆片、坐标纸若干组成。产品主要由立杆、圆片、坐标纸组成。 1、 塑盒为塑料制品，内装泡沫、海绵块。 2、塑盒尺寸不小于180mm×85mm×24mm。 3、立杆为金属制作（铁钉）。 4、圆片为塑料制品，圆片中心应有1个能使立杆通过的小孔。5、圆片：Φ50mm±0.5mm,厚度2mm， Φ30mm±0.5mm,厚度2mm。6、坐标纸上印有刻度线的一条直线，两端分别标有“O”、“X”字母。7、刻度线长不小于150mm,分度值5mm。产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 | 套 | 56 |
| 20009 | 探索几何形体展开操作材料 | 由圆柱体1个、圆锥体1个、正方片6片、展开圆柱1套、卡纸2张组成。圆柱体尺寸：Φ40mm×40mm；圆锥体尺寸：Φ40mm×40mm；正方片尺寸：40mm×40mm×2mm。展开圆柱拼接后的直径30mm。投标人具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告彩色扫描件（检测报告必须带二维防伪码），原件备查 | 套 | 56 |
| 20010 | 探索几何形体截面操作材料 | 产品由正方体模型1个、圆柱体模型1个、圆锥体模型1个、厚纸、各种截面片各1个组成。1、正方体模型由透明塑料制成，表面平整，光滑无毛刺，有效尺寸40×40×40mm±0.2mm。2、圆柱体模型由透明塑料制成，表面平整，光滑无毛刺，有效尺寸高40mm，Φ40±0.2mm。3、圆锥体模型由透明塑料制成，表面平整，光滑无毛刺，有效尺寸底部Φ40mm，高40mm±0.2mm。4、各种截面片。5、正方体截面片由塑料制成，表面平整，光滑无毛刺，有效尺寸与正方体对角相附。6、圆柱体截面片由塑料制成，表面平整，光滑无毛刺，有效尺寸与圆柱体内径相附。7、圆锥体截面片由塑料制成，表面平整，光滑无毛刺，有效尺寸与圆锥体内径相吻合。产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 | 套 | 56 |
| 20011 | 探索旋转形几何形体的形成操作材料 | 圆柱体、圆锥体等 | 套 | 28 |
| 20012 | 转盘 | 可更换盘面内容 | 套 | 18 |
| 20013 | 投针实验器 | 由盒体、塑料针、泡沫块、投针纸组成。盒体外形尺寸不小于200mm×120mm×30mm；塑料针尺寸；塑料针Φ2.5mm,100根；泡沫块尺寸不小于175mm×115mm×10mm；投针纸尺寸与泡沫一样，每隔20mm一个圆点。 | 套 | 6 |
| 20014 | 塑料球 | 两种颜色，外径不小于15mm，配不透明袋 | 套 | 28 |
| 30001 | 几何形体模型 | 长方体、正方体、四棱柱、四棱锥、圆柱体、圆锥体、球 | 套 | 18 |
| 30002 | 组合几何体模型 | 多种几何体 | 套 | 18 |
| 30502 | 钟表模型 | 演示用，三针，联动，12时表示 | 套 | 4 |
| 81053 | 切纸刀 | 纯木质底座，底座板面由白色刻度虚线细分成620个边长10mm的正方形，且板面上标有纸张规格为B7、B6、A5、B5等大小的框线，方便切割纸时确认规格规格。 | 台 | 1 |
|  | 数学仪器储存柜 | 主要技术参数 1、规格：900mm×400mm×1800mm； 2、用料：不小于0.6mm厚优质钢板，经酸洗磷化处理，采用聚酯粉末涂料静电喷涂，内侧涂层厚度不低于0.1mm，颜色灰白，表面涂层不脱落。 3、结构：上下各分六层(可调)；上下搁板各为二块；上下面为对开玻璃门，玻璃厚度4mm。 4、应符合GB710-91《优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带》、符合GB21746-2008《教学仪器设备安全要求总则》要求。 | 个 | 4 |

九、中学卫生室设施设备清单：

| 编号 | 名称 | 规格型号功能参数 | 单位 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊察床 | 1、规格：1800mm×600mm×800mm； 2、床垫：采用40mm厚优质高弹海绵，面料为优质西皮； 3、床板：12mm厚优质夹板。 4、床架用料：床脚40mm×40mm、拉横25mm×25mm无缝钢管，钢管厚度1.0mm，可拆装结构。 5、台架工艺要求：经酸洗磷化处理，静电喷涂，无虚焊、无焊渣，焊点光滑、美观，结构稳固，颜色灰白，漆面不脱落。 | 张 | 1 |
| 2 | 身高坐高计 | 测量身高范围120cm—200cm，坐高范围40-120cm，分度值0.1cm，误差±0.2cm，机械式，铸铁座，电镀支架。 | 台 | 1 |
| 3 | 杠杠式体重秤 | 120kg | 台 | 1 |
| 4 | 紫外线灯 | 紫外线消毒灯，双管，灯管功率≥30W 无臭氧石英材料，灯管消毒寿命不小于6000小时，带智能感应设置，1、当消毒开启后，如人在房间内，灯不会亮，2、在消毒过程中，如人和动物不慎闯入，灯将马上报警并熄灭，3、移动可折叠带定时装置。4、延时开关：灯开启后人离开后正常亮启，5、254mm辐照强度（1m距离）≥120uw/cm2。定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。 | 台 | 1 |
| 5 | 急救箱 | 铝合金箱，规格不小于：35cm*19*21cm，双层。内置包括：电筒*1（LED灯，1号电池两节），口腔表*1、压舌板*12（木质*10、不锈钢*2）、药棉*2包、绑带*2圈、风油精*1、清凉油*1、紫药水(50ml)*1、红药水(50ml)*1、过氧化氢溶液(50ml)*1、胶布(12mm*910mm)*1、剪刀（160mm）*1、棉签球*2包、创口贴*20个、医用镊子*2、体温计*1、医用听诊器*1、酒精(50ml)*1、碘酒(50ml)*1、止血带（扣压式.扣3cm×4.2cm.乳胶带36cm×2.4cm）。 | 个 | 1 |
| 6 | 污物桶 | φ300mm ，高340mm不锈钢.踩踏式.手提内胆。 | 个 | 1 |
| 7 | 敷料缸 | 8cm，304#不锈钢，带盖。 | 个 | 2 |
| 8 | 方盘 | 310mm×240mm，304#不锈钢。 | 个 | 2 |
| 9 | 高压消毒锅 | 26cm 压力消毒锅，1、盖上装有工作压力为0.14MPa的安全阀和能承受蒸汽压力为0.165MPa的放汽阀，使用安全，性能可靠。 2、盖上装有刻度压力表外圈红字表示温度内圈黑字表示压力，显示明确。 3、盖上安全阀的起闭压力为 0.14-0.165MPa，能自行排汽并关闭，使器内的压力和温度保持在规定范围，当器内汽压在0.165MPa时，器内最高温度能达到128度（摄氏）。 | 个 | 1 |
| 10 | 医用镊子 | 不锈钢制规格为140mm。符合GB 4747.1— 1989 《医用镊通用技术条件》的有关规定。 | 套 | 2 |
| 11 | 血压计 | 电子数字型。自动冲气和排气，测量范围：0－280mmHg,肪搏：40－200次/分，2节5号干电池。 | 个 | 1 |
| 12 | 听诊器 | 1． 本产品为普通医用听诊器。 2． 听诊器传音应清晰。 3． 耳环弹片应用弹簧钢制成。 4． 耳环的弹力应适宜，弹性良好。 5、听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700％ 量 6． 应符合国标GB11237-89《听诊器》有关规定。 | 支 | 2 |
| 13 | 视力表灯箱 | 1、规格为30cm×13cm×99cm， 箱体采用高强度铝合金型材整体成型，刚性好，重量轻，不易变型。 箱体内外采用静电喷涂，美观耐用。 2、视力表的面框采用高强度铝合金型材，四个连接角采用优质钢板连接， 表面采用ABS塑料。 3、视表板选用有机玻璃板，不易褪色。 4、光照度（lx）:200—700 5、功率消耗（W）：2×30 6、电压在150～260V时能正常工作。 | 个 | 1 |
| 14 | 课桌椅测量尺 | 三折，宽度不小于1.5cm，厚度不小于0.3cm，选用优质原木木材，刻度清晰，小巧易携带，测量范围0～100cm，精度1mm。 | 根 | 1 |
| 15 | 体温计 | 医用电子体温计（测量腋温）。 | 只 | 100 |
| 16 | 红外线体温测试仪 | 非接触式额温枪。 | 支 | 6 |
| 17 | 压舌板 | 木质，规格约150mm×18mm×1.6mm，经灭菌消毒，一次性使用。 | 只 | 10 |
| 18 | 诊察桌 | 1、规格：1200mm×600mm×750mm； 2、用料：面板厚18mm，其余板厚15mm，采用环保型中密度板，灰白色三聚氰胺板贴面，优质PVC封边； 3、结构：双抽； 4、五金配件：采用优质五金配件。符合YY/T 0288-1996《质量体系医疗器械GBT19002-ISO9002应用》的专用要求。 | 张 | 1 |
| 19 | 诊察凳 | 1、规格：高度65cm； 2、凳面：优质西皮面，能360度回转； 3、电镀钢制五星脚架，圆形脚蹋； 4、符合YY/T0288-1996《质量体系医疗器械GBT19002-ESO9002应用》的专用要求。 | 个 | 2 |
| 20 | 注射器 | 一次性5ml。自毁式。符合GB 15810-2001《注射器》的有关规定 | 只 | 20 |
| 21 | 止血带 | 医用，乳胶.扣压式.扣3cm×4.2cm.乳胶带36cm×2.4cm,进行临时捆扎止血的急救物品。符合YY/T 0288-1996《质量体系医疗器械GBT19002-ISO9002应用》的专用要求。 | 条 | 5 |
| 22 | 药品柜 | 主要技术参数 1、规格：900mm×400mm×1800mm； 2、用料：不小于0.6mm厚优质钢板，经酸洗磷化处理，采用聚酯粉末涂料静电喷涂，内侧涂层厚度不低于0.1mm，颜色灰白，表面涂层不脱落。 3、结构：上下各分六层(可调)；上下搁板各为二块；上下面为对开玻璃门，玻璃厚度4mm。 4、应符合GB710-91《优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带》、符合GB21746-2008《教学仪器设备安全要求总则》要求。 | 个 | 2 |

十、物理实验室设备56座（2间）清单：

| 编号 | 名称 | 规格型号功能参数 | 单位 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 1、尺寸规格：2400×700×850mm； 2、2.1台面：采用板厚为25mm实验室专用台面高能环保实芯理化板（或不低于此档次的），整个台面一体化设计，后挡水和侧挡水板均采用防腐蚀的工程塑料板，抗腐蚀抗菌，耐磨防火、防静电、耐热、耐烟酌抗污。 2.2、实验室专用台面技术标准 实验台台面：25mm厚高能实芯理化板台面，台面板一体成型厚度为25mm，为了响应国家节能减排环保政策，台面芯材不采用牛皮纸压制，而采用热固树脂与70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力平衡无醛生物胶一体高温高压而成。要求台面板正反两面、水槽内壁以及四边均为墨绿色，台面除站人一边以外的三边设有滴水槽，站人一边做成引流皇冠角，可以暂时积存台面流下的试剂溶液，确保实验人员安全。台面板的各项功能必须达到如下要求： 1、通过《室内空气第9部分：来自建筑产品和家具的挥发性有机化合物的测定排放试验室法（ISO 16000-9-2006）》检测,总挥发性有机物TVOC和苯的释放量小于2μg/㎡•h； 2、通过国家建筑材料工业装饰装修建筑材料质量监督检验测试中心，关于钾、镭、钍等放射性物质的检测（按照国家标准GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检测）； 3、通过国家化学建筑材料测试中心化学试剂检测(参照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（4.41表面耐污染性能测试--方法2中室温24h测试条件）进行检验)，包括硫酸（98%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、乙酸（99%）、磷酸（85%）等50项化学试剂检测（需提供2020年以后最新测试报告； 4、甲醛释放量限量值按照国家强制性标准GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》检测（检测方法为气候箱法），检测结果达到E1检测标准（为保证产品质量，台面安装完毕结束抽检，如达不到国家E1检测标准，不予验收）； 5、通过欧盟环评认证标志证书(ROHS)和EC-Certificate of Conformity认证；6、通过国家权威机构SGS检测机构出具的至少170项以上试剂的SVHC测试报告。 备注;1、投标厂家需有板材供应商出具的授权证明,为确保该材料不是唯一性产品，要求同一板材品牌只能授权一家公司（要求：手写无效，以打印文本为有效授权）；2、投标厂家需有板材供应商出具的产品检测报告复印件（要求：为确保产品质量，各项检测报告内页需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖板材厂家公章）；3、投标厂家需提供板材厂家样品（样品尺寸400*310*25mm，样品上面开孔,开孔内壁及小样品四边与理化板表面颜色一致。）。 。 3、台身：铝木结构，铝合金立柱采用Ф50mm(允许偏离±0.15mm)圆管，方管为28×30mm(允许偏离±0.15mm)，壁厚1.0mm(允许偏离±0.15mm),所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。背板及吊板采用优质16mm厚三聚氰胺双贴面板，周边采用1.0厚PVC封边条封边，封边紧密不渗水。 4、结构：一体化设计，演示台应设有教师实验电源，电源总控制器，贮存柜等。 5、脚垫：采用专用ABS工程注塑调节脚垫，防水防腐，防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 台 | 2 |
| 2 | 学生实验台 | 1、尺寸规格：1200×600×780mm； 2、台面：采用12mm厚抗氧化、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的抗倍特实芯板，边缘镶边加厚至24mm，台前磨边成半圆孤形。 3、台身：铝木结构，铝合金立柱采用Ф50mm(允许偏离±0.15mm)圆管，方管为28×30mm(允许偏离±0.15mm)，壁厚1.0mm(允许偏离±0.15mm),所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。背板及吊板采用优质16mm厚三聚氰胺双贴面板，周边采用1.0厚PVC封边条封边，封边紧密不渗水。 4、结构：实验桌设挂凳口，预埋电线通过两侧暗槽进入台侧电源插座及实验电源，台前中间暗装盒式实验电源。 5、脚垫：采用专用ABS工程注塑调节脚垫，防水防腐，防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 台 | 56 |
| 3 | 教师主控台 | 采用教学安全交、直流电源，教师能对实验室进行总控，控制学生交直流低压输出最大电流为60A，分四组控制学生220V交流电源输出。带漏电保护开关，工作指示灯。交流电压输出2-24V，共12档，最大电流为8A，过载保护。直流稳压输出1.25-24V范围内连续可调，额定电流为3A。直流大电流输出40A±5A，时间8S±2S，自动断开。直流高电压输出为240V，300V两档。 | 台 | 2 |
| 4 | 学生实验电源 | 台面斜面安装实验交、直流电源。每组交、直流电源均有过载，过流短路保护装置,保险装置不容易旋出。由教师总控制学生电源的开、关及学生低压交直流电源输出。交流输出 为2-24V，每2V一档，共12档，最大电流为2A，过载保护。直流稳压输出1.25-24V范围内连续可调，最大输出电流为2A，过载保护。稳压6V：输出电源0.5A。 学生台配有：电流计（电流0.6，3A二档）电压计（电压3A，15V二档）灵敏电流计（±300uA）。市电220V到桌。 | 台 | 56 |
| 5 | 教师椅 | 靠背及下座采用高密度泡棉，阻燃、舒适、回弹性好，面料为优质西皮.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。骨架钢管电镀，不锈钢气动升降五轮旋转椅。 | 张 | 2 |
| 6 | 学生凳 | 1、钢制四足腿升降可调。立地的脚用优质加厚承重钢管制作，厚度不小于1.5mm。凳脚合围在立管外侧，安装有防滑橡胶垫，有效保护地面及防止滑到。立管采用国标优质钢材，外径Ø50mm，立管上部有钢板与凳面结合。 2、凳面采用全新 ABS 工程塑料，直径为 300mm（±20mm），凳面底部设有加强钢板及钢制铁托盘。凳体立管、凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理。 稳定性好，结实、耐用。 | 张 | 112 |
| 7 | 电气布线 | 2.5mm铜芯线 | 套 | 2 |
| 8 | 安装 | 不含地面开槽回填 | 套 | 2 |

十一、物理准备室、物理仪器室（1间）清单：

| 编号 | 名称 | 规格型号功能参数 | 单位 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理准备台 | 1、尺寸：2400*1200*850mm 2、台面：台面采用≥12.7m厚度的耐腐蚀实芯耐蚀理化板，参照边缘加厚至25.4mm，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火、还具有稳定的抗菌性能，机械打磨,造型美观。 3、台身：铝木结构，铝合金立柱采用Ф50mm圆管(允许偏离±0.15mm)，方管为28×30mm(允许偏离±0.15mm)，壁厚1.0mm(允许偏离±0.15mm),所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。背板及吊板采用优质16mm厚的三聚氰胺双贴面刨花板，周边采用1.0厚PVC封边条封边，封边紧密不渗水。 4、结构：准备台长边方向每侧设置4个抽屉，每侧两组柜子（对开门）。 5、脚垫：采用专用ABS工程注塑调节脚垫，防水防腐，防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 张 | 1 |
| 2 | 电源插座 | 设有阻燃型交流220V多功能带防护六孔插座。 | 个 | 2 |
| 3 | 电气布线 | 采用PVC阻燃线管埋地，穿线到学生台及教师台，分支线沿台侧板暗槽引至侧电源插座，PVC直径为Φ20mm。 | 套 | 1 |
| 4 | 仪器柜（铝木） | 1、尺寸：1000×500×2000mm； 2、材质：柜体采用16mm厚优质三聚氰胺双贴面刨花板，其截面由PVC封边带利用进口机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。框架：采用铝合金框架结构，壁厚不小于1.0mm，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。 3、结构：上部木框式镶装5mm厚玻璃对开门，内设二层隔板，隔板采用优质灰白色16mm三聚氰胺双贴面刨花板，下部开门式柜，整体结构科学合理，造型美观。拉手为不锈钢拉手。4、脚垫：采用专用ABS工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀脚垫。 | 个 | 20 |
| 5 | 设备安装 | 不含地面开槽回填 | 间 | 1 |

十二、通风化学实验室设备56座（2间）清单：

| 编号 | 名称 | 规格型号功能参数 | 单位 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：2800*700*850mm 2、2.1、台面：采用板厚为25mm实验室专用台面高能环保实芯理化板（或不低于此档次的），整个台面一体化设计，后挡水和侧挡水板均采用防腐蚀的工程塑料板，抗腐蚀抗菌，耐磨防火、防静电、耐热、耐烟酌抗污。 2.2、实验室专用台面技术标准 实验台台面：25mm厚高能实芯理化板台面，台面板一体成型厚度为25mm，为了响应国家节能减排环保政策，台面芯材不采用牛皮纸压制，而采用热固树脂与70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力平衡无醛生物胶一体高温高压而成。要求台面板正反两面、水槽内壁以及四边均为墨绿色，台面除站人一边以外的三边设有滴水槽，站人一边做成引流皇冠角，可以暂时积存台面流下的试剂溶液，确保实验人员安全。台面板的各项功能必须达到如下要求： 1、通过《室内空气第9部分：来自建筑产品和家具的挥发性有机化合物的测定排放试验室法（ISO 16000-9-2006）》检测,总挥发性有机物TVOC和苯的释放量小于2μg/㎡•h； 2、通过国家建筑材料工业装饰装修建筑材料质量监督检验测试中心，关于钾、镭、钍等放射性物质的检测（按照国家标准GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检测）； 3、通过国家化学建筑材料测试中心化学试剂检测(参照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（4.41表面耐污染性能测试--方法2中室温24h测试条件）进行检验)，包括硫酸（98%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、乙酸（99%）、磷酸（85%）等50项化学试剂检测（需提供2020年以后最新测试报告； 4、甲醛释放量限量值按照国家强制性标准GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》检测（检测方法为气候箱法），检测结果达到E1检测标准（为保证产品质量，台面安装完毕结束抽检，如达不到国家E1检测标准，不予验收）； 5、通过欧盟环评认证标志证书(ROHS)和EC-Certificate of Conformity认证；6、通过国家权威机构SGS检测机构出具的至少170项以上试剂的SVHC测试报告。 备注;1、投标厂家需有板材供应商出具的授权证明,为确保该材料不是唯一性产品，要求同一板材品牌只能授权一家公司（要求：手写无效，以打印文本为有效授权）；2、投标厂家需有板材供应商出具的产品检测报告复印件（要求：为确保产品质量，各项检测报告内页需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖板材厂家公章）；3、投标厂家需提供板材厂家样品（样品尺寸400*310*25mm，样品上面开孔,开孔内壁及小样品四边与理化板表面颜色一致。）。 3、台身：铝木结构，铝合金立柱采用Ф50mm(允许偏离±0.15mm)圆管，方管为28×30mm(允许偏离±0.15mm)，壁厚1.0mm(允许偏离±0.15mm),所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。背板及吊板采用优质16mm厚三聚氰胺双贴面板，周边采用1.0厚PVC封边条封边，封边紧密不渗水。 4、结构：一体化设计，演示台应设有教师实验电源，电源总控制器，贮存柜等。 5、脚垫：采用专用ABS工程注塑调节脚垫，防水防腐，防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 台 | 2 |
| 2 | 学生实验台 | 1、规格：2800*600*780mm； 2、面板：台面采用≥12.7m厚度的耐腐蚀实芯耐蚀理化板，参照边缘加厚至25.4mm，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火、还具有稳定的抗菌性能，机械打磨,造型美观。 3、台身：铝木结构，铝合金立柱采用Ф50mm(允许偏离±0.15mm)圆管，方管为28×30mm(允许偏离±0.15mm)，壁厚1.0mm(允许偏离±0.15mm),所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。背板及吊板采用优质16mm厚三聚氰胺双贴面板，周边采用1.0厚PVC封边条封边，封边紧密不渗水。 4、结构：实验桌中间设有水池位，实验桌设挂凳口，预埋电线通过两侧暗槽进入两抽屉中间暗装盒式学生实验直流电源。 5、脚垫：采用专用ABS工程注塑调节脚垫，防水防腐，防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 台 | 28 |
| 3 | 教师电源控制台 | 采用教学安全交、直流电源，教师能对实验室进行总控，控制学生交直流低压输出最大电流为60A，分四组控制学生220V交流电源输出。带漏电保护开关，工作指示灯。交流电压输出1.5-24V，共8档，最大电流为4A，过载保护。直流稳压输出1.25-24V范围内连续可调，额定电流为4A。直流大电流输出40A±5A，时间8S±2S，自动断开。直流高电压输出为240V，300V两档。电磁调速：控制风机起动停止，调节风量大小。 | 台 | 2 |
| 4 | 学生电源装置 | 学生抽屉中间暗装盒式实验直流电源，每两人一组独立实验电源。每组直流电源均有过载，过流短路保护装置。交流220V，直流2-24V，由教师调节控制，最大电流2A，过载自动保护，带防尘盖。 | 个 | 56 |
| 5 | 洗眼器 | 单口 | 个 | 2 |
| 6 | 三联水嘴 | 实验室专用高压三联铜质喷塑水嘴（一高二低），瓷芯水阀。 | 副 | 30 |
| 7 | 水槽 | 实验室专用厚PP水槽 | 个 | 30 |
| 8 | 教师椅 | 靠背及下座采用高密度泡棉，阻燃、舒适、回弹性好，面料为优质西皮.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。骨架钢管电镀，不锈钢气动升降五轮旋转椅。 | 张 | 2 |
| 9 | 学生凳 | 1、钢制四足腿升降可调。立地的脚用优质加厚承重钢管制作，厚度不小于1.5mm。凳脚合围在立管外侧，安装有防滑橡胶垫，有效保护地面及防止滑到。立管采用国标优质钢材，外径Ø50mm，立管上部有钢板与凳面结合。 2、凳面采用全新 ABS 工程塑料，直径为 300mm（±20mm），凳面底部设有加强钢板及钢制铁托盘。凳体立管、凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理。 稳定性好，结实、耐用。 | 张 | 112 |
| 10 | 通风罩 | ABS，自由伸缩，工程塑料、隐蔽式 | 付 | 114 |
| 11 | 风机 | 调速、风机消声器、风机防震垫、风机软性接口、风机伞帽。 | 套 | 2 |
| 16 | 变频调速器 |  | 套 | 2 |
| 17 | 室内外通风管道 | PVC管 | 套 | 2 |
| 18 | 室内外通风管道连接接头 | PVC化工专用 | 套 | 2 |
| 19 | 电气布线 | 铜芯线 | 套 | 2 |
| 20 | 给排水布置 | 给水管采用优质PP-Rφ20~32mm，排水φ50~75mm，排水用优质UPVC国际管。教师台设给水阀。 | 套 | 2 |
| 21 | 安装费 | 不含地面开槽回填 | 套 | 2 |

十三、化学准备室、药品室、仪器室（1间）清单：

| 编号 | 名称 | 规格型号功能参数 | 单位 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学准备台 | 1、尺寸：2400*1200*850mm 2、台面：台面采用≥12.7m厚度的耐腐蚀实芯耐蚀理化板，参照边缘加厚至25.4mm，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火、还具有稳定的抗菌性能，机械打磨,造型美观。 3、台身：铝木结构，铝合金立柱采用Ф50mm圆管(允许偏离±0.15mm)，方管为28×30mm(允许偏离±0.15mm)，壁厚1.0mm(允许偏离±0.15mm),所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。背板及吊板采用优质16mm厚的三聚氰胺双贴面刨花板，周边采用1.0厚PVC封边条封边，封边紧密不渗水。 4、结构：准备台长边方向每侧设置4个抽屉，每侧两组柜子（对开门）。 5、脚垫：采用专用ABS工程注塑调节脚垫，防水防腐，防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 张 | 1 |
| 2 | 水池柜 | 1、台面尺寸：1200mm×600mm×780mm； 2、台面：台面采用≥12.7m厚度的耐腐蚀实芯耐蚀理化板，参照边缘加厚至25.4mm，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火、还具有稳定的抗菌性能，机械打磨,造型美观。 3、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，通过ABS专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金立柱采用Ф50mm圆管(允许偏离±0.15mm)，方管为28×30mm(允许偏离±0.15mm)，壁厚1.0mm(允许偏离±0.15mm),所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。整体采用标准固件组装，拼装方便，经久耐用，外形美观。 4、柜体衬板：三聚氰胺双双贴面刨花板，厚度≥16mm，灰白色。 5、水槽水嘴：2套铜质喷塑三联式高位水嘴，水槽采用高密度黑色PPR一体化水槽。 柜脚： 4脚立地，采用直径10mm的不锈钢螺杆与ABS一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 | 个 | 1 |
| 3 | 电源插座 | 设有阻燃型交流220V多功能带防护六孔插座。 | 个 | 2 |
| 4 | 电气布线 | 采用PVC阻燃线管埋地，穿线到学生台及教师台，分支线沿台侧板暗槽引至侧电源插座，PVC直径为Φ20mm。 | 套 | 1 |
| 5 | 给排水布置 | 给水管采用优质PP-Rφ20~32mm，排水φ50~75mm，排水用优质UPVC国际管。教师台设给水阀。 | 套 | 1 |
| 6 | 毒害品储存柜 | 产品规格：510*400*1060mm（长宽高）。 结构： 1、壳体采用1mm厚冷轧钢板，柜体内外表面经内外表面喷塑处理，以柜体颜色区分柜体种类，内设气体排出通风口。 2、柜底设有四个固定脚。 3、采用单开门，双锁。需要两个教师一起方可打开，更大层度上保障安全使用。 4、毒害品储存柜内部分三层，可根据需要自动调节高度，层板中间焊接的有加固横撑，深层斑牢固。 5、毒品柜操作简单，使用方便，具有较高的可靠性。方便物品的储存和安全使用。 6、外观整体美观、大方。 | 个 | 2 |
| 7 | 易燃品储存柜 | 产品规格：510*400*1060mm（长宽高）。 结构： 1、壳体采用1mm厚冷轧钢板，柜体内外表面经内外表面喷塑处理，以柜体颜色区分柜体种类，内设气体排出通风口。 2、柜底设有四个固定脚。 3、采用单开门，双锁。需要两个教师一起方可打开，更大层度上保障安全使用。 易燃品储存柜内部分三层，可根据需要自动调节高度，层板中间焊接的有加固横撑，深层斑牢固。 5、易燃品储存柜操作简单，使用方便，具有较高的可靠性。方便物品的储存和安全使用。 6、外观整体美观、大方。 | 个 | 2 |
| 8 | 全钢通风柜 | 1、规格：1200*850*2350mm 2、柜体：主体框架采用（裸板）1.0mm厚本钢一级冷轧镀锌钢板。通风柜正前方全部为玻璃视窗，有良好的可视范围。导流板和内衬材料一致，导流板支架由非金属材料构成。下柜体：台面采用实芯理化板（12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准，背面具有不可磨灭背标。 3、电路：液晶控制面板，LED灯，10A多功能防溅插座。 4、水路：单口七字水嘴1套。 5、内衬板：5mm抗倍特板\导流板。 6、移动滑门：5mm钢化玻璃。 | 个 | 1 |
| 9 | 仪器柜（铝木） | 1、尺寸：1000×500×2000mm； 2、材质：柜体采用16mm厚优质三聚氰胺双贴面刨花板，其截面由PVC封边带利用进口机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。框架：采用铝合金框架结构，壁厚不小于1.0mm，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。 3、结构：上部木框式镶装5mm厚玻璃对开门，内设二层隔板，隔板采用优质灰白色16mm三聚氰胺双贴面刨花板，下部开门式柜，整体结构科学合理，造型美观。拉手为不锈钢拉手。4、脚垫：采用专用ABS工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀脚垫。 | 个 | 20 |
| 10 | 设备安装 | 不含地面开槽回填 | 间 | 1 |

十四、生物实验室设备56座（2间）清单：

| 编号 | 名称 | 规格型号功能参数 | 单位 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：2800*700*850mm 2、2.1、台面：采用板厚为25mm实验室专用台面高能环保实芯理化板（或不低于此档次的），整个台面一体化设计，后挡水和侧挡水板均采用防腐蚀的工程塑料板，抗腐蚀抗菌，耐磨防火、防静电、耐热、耐烟酌抗污。 2.2、实验室专用台面技术标准 实验台台面：25mm厚高能实芯理化板台面，台面板一体成型厚度为25mm，为了响应国家节能减排环保政策，台面芯材不采用牛皮纸压制，而采用热固树脂与70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力平衡无醛生物胶一体高温高压而成。要求台面板正反两面、水槽内壁以及四边均为墨绿色，台面除站人一边以外的三边设有滴水槽，站人一边做成引流皇冠角，可以暂时积存台面流下的试剂溶液，确保实验人员安全。台面板的各项功能必须达到如下要求： 1、通过《室内空气第9部分：来自建筑产品和家具的挥发性有机化合物的测定排放试验室法（ISO 16000-9-2006）》检测,总挥发性有机物TVOC和苯的释放量小于2μg/㎡•h； 2、通过国家建筑材料工业装饰装修建筑材料质量监督检验测试中心，关于钾、镭、钍等放射性物质的检测（按照国家标准GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检测）； 3、通过国家化学建筑材料测试中心化学试剂检测(参照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（4.41表面耐污染性能测试--方法2中室温24h测试条件）进行检验)，包括硫酸（98%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、乙酸（99%）、磷酸（85%）等50项化学试剂检测（需提供2020年以后最新测试报告； 4、甲醛释放量限量值按照国家强制性标准GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》检测（检测方法为气候箱法），检测结果达到E1检测标准（为保证产品质量，台面安装完毕结束抽检，如达不到国家E1检测标准，不予验收）； 5、通过欧盟环评认证标志证书(ROHS)和EC-Certificate of Conformity认证；6、通过国家权威机构SGS检测机构出具的至少170项以上试剂的SVHC测试报告。 备注;1、投标厂家需有板材供应商出具的授权证明,为确保该材料不是唯一性产品，要求同一板材品牌只能授权一家公司（要求：手写无效，以打印文本为有效授权）；2、投标厂家需有板材供应商出具的产品检测报告复印件（要求：为确保产品质量，各项检测报告内页需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖板材厂家公章）；3、投标厂家需提供板材厂家样品（样品尺寸400*310*25mm，样品上面开孔,开孔内壁及小样品四边与理化板表面颜色一致。）。 3、台身：铝木结构，铝合金立柱采用Ф50mm(允许偏离±0.15mm)圆管，方管为28×30mm(允许偏离±0.15mm)，壁厚1.0mm(允许偏离±0.15mm),所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。背板及吊板采用优质16mm厚三聚氰胺双贴面板，周边采用1.0厚PVC封边条封边，封边紧密不渗水。 4、结构：一体化设计，演示台应设有教师实验电源，电源总控制器，贮存柜等。 5、脚垫：采用专用ABS工程注塑调节脚垫，防水防腐，防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 台 | 2 |
| 2 | 学生实验台 | 1、规格：2800*600*780mm； 2、台面：台面采用≥12.7m厚度的耐腐蚀实芯耐蚀理化板，参照边缘加厚至25.4mm，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火、还具有稳定的抗菌性能，机械打磨,造型美观。 3、台身：铝木结构，铝合金立柱采用Ф50mm(允许偏离±0.15mm)圆管，方管为28×30mm(允许偏离±0.15mm)，壁厚1.0mm(允许偏离±0.15mm),所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。背板及吊板采用优质16mm厚三聚氰胺双贴面板，周边采用1.0厚PVC封边条封边，封边紧密不渗水。 4、结构：实验桌中间设有水池位，实验桌设挂凳口，预埋电线通过两侧暗槽进入两抽屉中间暗装盒式学生实验直流电源。 5、脚垫：采用专用ABS工程注塑调节脚垫，防水防腐，防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 台 | 28 |
| 3 | 教师电源控制台 | 交流电压输出：220V，分四组控制学生电源，学生自动漏电保护装置，具有漏电及过载保护功能。 | 台 | 2 |
| 4 | 学生电源装置 | 学生安全电源，设电源开关，220V交流输出五孔插座，有过载保护，带防尘盖。 | 个 | 56 |
| 5 | 洗眼器 | 单口 | 个 | 2 |
| 6 | 水槽 | 实验室专用PP水槽 | 个 | 30 |
| 7 | 三联水嘴 | 实验室专用高压三联铜质喷塑水嘴（一高二低），瓷芯水阀。 | 副 | 30 |
| 8 | 教师椅 | 靠背及下座采用高密度泡棉，阻燃、舒适、回弹性好，面料为优质西皮.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。骨架钢管电镀，不锈钢气动升降五轮旋转椅。 | 张 | 2 |
| 9 | 学生凳 | 1、钢制四足腿升降可调。立地的脚用优质加厚承重钢管制作，厚度不小于1.5mm。凳脚合围在立管外侧，安装有防滑橡胶垫，有效保护地面及防止滑到。立管采用国标优质钢材，外径Ø50mm，立管上部有钢板与凳面结合。 2、凳面采用全新 ABS 工程塑料，直径为 300mm（±20mm），凳面底部设有加强钢板及钢制铁托盘。凳体立管、凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理。 稳定性好，结实、耐用。 | 张 | 112 |
| 10 | 生物灯 | 实验室学生观察台灯 | 根 | 58 |
| 11 | 电气布线 | 铜芯线 | 套 | 2 |
| 12 | 给排水布置 | 给水管采用优质PP-Rφ20~32mm，排水φ50~75mm，排水用优质UPVC国际管。教师台设给水阀。 | 套 | 2 |
| 13 | 安装费 | 不含地面开槽回填 | 套 | 2 |

十五、生物准备室、药品室、仪器室（1间）清单：

| 编号 | 名称 | 规格型号功能参数 | 单位 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物准备台 | 1、尺寸：2400*1200*850mm 2、台面：台面采用≥12.7m厚度的耐腐蚀实芯耐蚀理化板，参照边缘加厚至25.4mm，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火、还具有稳定的抗菌性能，机械打磨,造型美观。 3、台身：铝木结构，铝合金立柱采用Ф50mm圆管(允许偏离±0.15mm)，方管为28×30mm(允许偏离±0.15mm)，壁厚1.0mm(允许偏离±0.15mm),所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。背板及吊板采用优质16mm厚的三聚氰胺双贴面刨花板，周边采用1.0厚PVC封边条封边，封边紧密不渗水。 4、结构：准备台长边方向每侧设置4个抽屉，每侧两组柜子（对开门）。 5、脚垫：采用专用ABS工程注塑调节脚垫，防水防腐，防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 张 | 1 |
| 2 | 水池柜 | 1、台面尺寸：1200mm×600mm×780mm； 2、台面：台面采用≥12.7m厚度的耐腐蚀实芯耐蚀理化板，参照边缘加厚至25.4mm，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火、还具有稳定的抗菌性能，机械打磨,造型美观。 3、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，通过ABS专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金立柱采用Ф50mm圆管(允许偏离±0.15mm)，方管为28×30mm(允许偏离±0.15mm)，壁厚1.0mm(允许偏离±0.15mm),所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。整体采用标准固件组装，拼装方便，经久耐用，外形美观。 4、柜体衬板：三聚氰胺双双贴面刨花板，厚度≥16mm，灰白色。 5、水槽水嘴：2套铜质喷塑三联式高位水嘴，水槽采用高密度黑色PPR一体化水槽。 柜脚： 4脚立地，采用直径10mm的不锈钢螺杆与ABS一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 | 个 | 1 |
| 3 | 电源插座 | 设有阻燃型交流220V多功能带防护六孔插座。 | 个 | 2 |
| 4 | 电气布线 | 采用PVC阻燃线管埋地，穿线到学生台及教师台，分支线沿台侧板暗槽引至侧电源插座，PVC直径为Φ20mm。 | 套 | 1 |
| 5 | 给排水布置 | 给水管采用优质PP-Rφ20~32mm，排水φ50~75mm，排水用优质UPVC国际管。教师台设给水阀。 | 套 | 1 |
| 8 | 仪器柜（铝木） | 1、尺寸：1000×500×2000mm； 2、材质：柜体采用16mm厚优质三聚氰胺双贴面刨花板，其截面由PVC封边带利用进口机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。框架：采用铝合金框架结构，壁厚不小于1.0mm，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。 3、结构：上部木框式镶装5mm厚玻璃对开门，内设二层隔板，隔板采用优质灰白色16mm三聚氰胺双贴面刨花板，下部开门式柜，整体结构科学合理，造型美观。拉手为不锈钢拉手。4、脚垫：采用专用ABS工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀脚垫。 | 个 | 20 |
| 9 | 设备安装 | 不含地面开槽回填 | 间 | 1 |
| 售后服务及其他要求： 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起5个工作日内。 二、交货期：自合同签订之日起7天内交货完毕并验收合格。 三、交货地点：采购人指定的乡镇学校及教学点，并根据各学校要求安装至指定地点。 四、交货方式：现场交货并安装。 五、售后服务要求： 1、质量保证期：2年（自交货并验收合格之日起计）。 2、按国家有关规定实行“三包”，免费送货上门，免费调试合格。 3、故障响应时间：常年备有配件，接报修通知后，成交供应商接到故障通知后在 5小时内到达采购人指定现场进行维修；保修期内免费上门服务。 六、验收条件及标准：供货时，成交供应商要与收货学校具体确认供货产品的实际需求，货物安装完毕后，按货物采购合同进行验收。 七、验收方法及方案：按采购合同验收条款进行。 八、其他要求： 1、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）包括安装费用。 2、付款方式： （1）货物经验收合格且在中标人提供全额合格发票后，采购单位在15个工作日内支付95%的合同款； （2）质保金为合同款的3%：验收后满1年无质量问题，10个工作日内一次性付清给中标人（无利息）。 注：竞标人在竞标时必须全部满足货物《技术参数及性能（配置）要求》和《售后服务及要求》，有任何一项不满足均视为无效竞标。 |  |  |  |  |

第三章  投标人须知

- 前  附  表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：新城初中、拿银小学图书仪器设备采购（A2分标-实验仪器） 项目编号：HCZC2020-G1-044-KLZB |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费按投标人须知第16条代理服务费收费标准向中标人收取。 |
| 3 | 投标保证金应按《招标采购公告》第四条及第八条规定交纳。投标人必须在投标文件中附上银行回执单复印件。项目评审时，评标委员会根据河池市公共资源交易中心出具的《项目投标保证金到帐信息表》查验投标保证金缴纳情况。 |
| 4 | 采购预算（人民币）：220.17万元。 |
| 5 | 现场踏勘：无 |
| 6 | 现场演示：有 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清或者向采购代理机构提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有招标文件的收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 8 | ★投标文件组成和装订要求： 1）装订要求：资格部分单独装订成册，封面注明投标文件（资格部分）（“正本”或“副本”），数量：正本 1 份，副本 4 份；商务及技术部分、报价部分合并装订成册，封面注明投标文件（商务及技术部分、报价部分）（“正本”或“副本”），数量：正本 1 份；副本 4 份。 2）投标文件组成：投标文件（资格部分）正本 1 份，副本 4 份和投标文件（商务及技术部分、报价部分）正本 1 份；副本 4 份，以上资料必须一并密封封装在一个投标文件袋中；开标一览表、投标函、投标保证金缴纳证明各 1 份，必须一并密封封装在一个小信封中，并单独提交。 3）投标文件及小信封的外包装封面上均应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。活页装订的投标文件将被拒绝。 同时提供投标文件(盖章后扫描的PDF版)光盘1份(光盘用小信封封装，封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。 |
| 9 | 投标文件递交截止时间：2020年6 月 24 日上午9时整 投标文件递交地点：河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）。 |
| 10 | 开标时间：2020年 6月 24 日上午9时整 开标地点：河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）。 |
| 11 | 评分标准：综合评分法 评标委员会组成：本项目评标委员会由政府采购评审专家 4 人和采购人代表 1 人,共 5 人组成。 |
| 12 | 公告发布媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://222.216.4.8/ ）、和河池市公共资源交易中心网。 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，投标人提供保证金本单位开户银行及账号后，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还，由采购代理机构向河池市公共资源交易中心申请退还投标保证金。 |
| 14 | 履约保证金金额：按中标金额的3%交纳。 履约保证金递交方式：以电汇、转账、汇票等非现金形式提交。由中标人在签订合同前按规定的金额直接缴入采购人账户。否则，不予办理签订合同。 |
| 15 | 签订合同时间：应当在中标通知书发出后30日内。 |
| 16 | 各投标人应在投标函中注明评标结果告知书的接收方式（电子邮箱）。 |
| 17 | 本项目代理服务费服务类型：√□货物招标 - 代理服务费收费标准： 服务类型 费率 中标金额（万元）; 货物招标. 100以下; 1.50%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. ……; ……. 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金 |
| 19 | 投标文件有效期：自投标截止之日起60天 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于新城初中、拿银小学图书仪器设备采购（A2分标-实验仪器）的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术服务或设备安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

本项目是否接受联合体投标详见招标公告第六条规定。

如接受联合体投标，则联合体投标要求如下:

（1）两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标，否则，与之相关的投标文件作废。

（4）投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

（5）投标联合体投标人的相同资质按最低的一方计算。

联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定资质条件。但同一专业的投标人组成的联合体应以资质最低的一方为依据。联合体投标的，须提供《联合投标协议书》（格式见第六章）。

（6）两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目是不分包。

- （八）特别说明

★1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

★2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

★3.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

★4. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★5. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国合同法》之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

★6、本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 
    ★7、本文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

- （九）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人认为中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2. 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1. 招标公告；

2. 招标项目采购需求；

3. 投标人须知；

4. 评标原则及评分标准；

5. 合同主要条款格式；

6. 投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清和修改

1. 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2. 招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3. 招标文件的澄清、修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答复、修改招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格部分、商务及技术部分、投标报价部分三部份组成。

1. 资格部分：

★（1）有效的营业执照副本复印件（必须提供，同时要加盖单位公章，不是三证合一的营业执照还必须提供有效的组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件）；

★（2）法定代表人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

★（3）法定代表人授权委托书(格式见第六章) 和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

★（4）截标时间前半年内，任意三个月投标单位依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件。

★（5）截标时间前半年内，任意三个月投标单位依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；

★（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

★（7）信用记录网站〔“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn/cr/list)〕查询结果信用声明函（格式见第六章）；

▲（8）特殊资质要求（如有要求，必须提供）。

★注：上述（1）-（8）项提交的材料必须加盖投标人单位公章。

2.商务及技术部分

商务部分

★（1）投标保证金银行回执单复印件；

★（2）投标声明书(格式见第六章)；

（3）投标人情况介绍；

（4）属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料；

（5）属于产品制造商的资质及信誉等方面的证书或材料；

★（6）商务响应表(格式见第六章)；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明；

（8）投标人的类似成功案例的业绩证明文件(格式见第六章)；

（9）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件及中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。其余由评标委员会认定，原件备核）(格式见第六章)；

（10）投标产品符合《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）要求的，提供广西工业产品声明函(格式见第六章)；

（11）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。

技术部分

★（1）投标产品配置清单（均不含报价）(格式见第六章)；

★（2）技术响应表(格式见第六章)；

★（3）售后服务承诺，包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员一览表(格式见第六章)；

2）售后服务的内容和措施；

3）本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）(格式见第六章)。

（4）招标采购需求中要求提供的材料（如 技术方案、实施方案等）；

（5）投标人或投标产品制造商拥有主要制造设备的情况和现状；

（6）产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）；

（7）与产品相关的证书复印件；

（8）投标产品原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（10）技术服务、技术培训的内容和措施；

（11）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠；

（12）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.报价部分：

★（1）投标函（格式见第六章）；

★（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

★（4）开标一览表（与投标函、投标保证金银行回执单复印件一起单独用小信封密封，格式见第六章）；

★4.特别备注：

招标文件第六章有格式要求的，必须按要求在规定处由法定代表人或授权代表签名并加盖投标人公章。

- （二）投标文件的语言及计量

★1. 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2. 投标报价是履行合同的最终价格，货物采购应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；服务采购应包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。

★3. 投标文件每个分标只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1. 自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

★1. 投标人须按规定提交投标保证金，项目评审时，评标委员会根据河池市公共资源交易中心出具的《项目投标保证金到证明》查验投标保证金缴纳情况。以保证金到帐时间为准，因此投标人在交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达河池市公共资源交易中心账户上的时间。

2. 投标保证金交纳形式：电汇、转账、汇票等非现金形式。

3. 未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4. 投标保证金不计息。

5. 投标保证金退还方式：电汇或转账至投标人账户。

6. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

★2. 投标文件组成和份数要求详见投标人须知前附表第8条要求。

3. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

★4. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标文件封装要求详见投标人须知前附表第8条要求。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。逾期送达的投标文件将被拒绝。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）招标文件要求必须提供的资格部分文件不齐全或者内容虚假的；

（3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在商务性及技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件的规定提交投标声明书的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）招标文件要求必须提供的商务及技术部分的文件不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（9）明显不符合招标文件要求或者未满足招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目、商务条款要求的；

（10）经评委评定，允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离的项数达    项（含）以上的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标函的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（4）投标报价不是唯一报价，具有选择性。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序

1.开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认后，由招标代理机构工作人员当众拆封开标一览表，宣读投标人名称、投标报价、书面修改和撤回投标的通知、招标文件允许提供的备选方案等，未宣读的投标报价和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认；

2.开标过程由采购代理机构负责记录，并由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑异，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

3.开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会的组成详见投标人须知前附表第11条。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1. 资格审查

采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会应当对符合资格要求的投标人的投标文件进行商务和技术审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3. 评审

（1） 供应商在评审过程中，所进行的力图影响评估结果、不符合评估办法的活动，将导致其被取消中标资格；

（2） 法定代表人未能出示本人身份证明书和身份证原件的其递交的投标文件将被视为无效投标（法定代表人参加投标的）；授权委托人未能出示授权委托书和身份证原件的其递交的投标文件将被视为无效投标（授权委托人参加投标的）；

（3） 采购人授权评标委员会直接确认中标供应商；

（4） 评标委员会由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加项目的评审，经评标委员会成员推举产生委员会组长；

（5）  评标委员会成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密；评标委员会在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（6）评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的供应商；

（7）评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告；

（8） 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（9） 采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

（10） 政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

（11） 本项目采用资格后审，评标委员会对投标文件进行两阶段评审：

（12） 第一阶段：进行投标文件符合性评审，

（13） 评标委员会评审所有投标文件是否实质上响应并符合招标文件要求的全部条款、条件和规格。评标委员会决定投标文件的实质响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上的投标文件。

评标委员会在对投标文件的响应程度进行评审时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（14） 参与资格后审的供应商的投标文件按下表中所要求的资料进行符合性评审。不满足“符合性评审相应对照表”其中一项的，由评标委员会评审不予通过（其中供应商须按照“符合性评审相应对照表”携带原件由评委进行进行核查，未提供有效原件的或提供的原件与复印件不一致的，评标委员会在评审时，视为无效投标不在进入下一轮评审，合格的投标文件将进入下一步评审：

（15）评标委员会应当按照招标文件第四章规定的评标原则和评标标准，对商务和技术审查合格的投标文件进行评审，综合比较与评价。

（16）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件为无效。

（17）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目进入详评的所有投标人的最终得分。评标委员会按中标候选人推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

（二）中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在本项目招标公告媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。其余各投标人的评审得分与排序或资格审查未通过的原因通过投标人在投标文件中注明的接收方式单独告知。

（三）在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，如中标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则将被取消中标资格。

（四）在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标人亦可主动联系采购代理机构索取相关内容。

（五）投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（六）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 七、投标样品的退回

中标人的投标样品由采购人保管，作为验收的依据，验收后由采购人退回。未中标人的投标样品由投标人在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

八、合同签订

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）履约保证金

（1）中标人须于签订合同前按投标人须知前附表第14条规定的金额及递交方式将履约保证金直接缴入采购人账户。否则,不予办理签订合同。

（2）签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（3）中标人按合同约定交货验收合格后，提交政府采购项目合同验收报告（格式见附件1），填写履约保证金退付意见书（格式见附件2）并经采购人确认后，履约保证金由采购单位以银行转帐方式按履约保证金退付意见书上双方明确的金额退还（不计利息）。履约保证金也可以转为项目质保金。

（4）在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由中标人自负。

（三）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。（投标人中标后可以由项目所在地分公司在总公司授权下签订合同，相应的法律责任由总公司承担。）

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将中标人投标的全部投标保证金上缴同级财政国库。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

（4）政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

（5）政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九、其它事项

- 签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费。中标服务费收取按投标人须知前附表第16条规定执行。

符合性评审响应对照表

| 序号 | 资格评审标准 | 合格标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （1）按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围内； | 按照招标文件格式提供并加盖单位公章，经法定代表人签字或授权委托人签字 |  |
| 2 | 无重大违法记录和政府采购严重违法失信行为的书面声明 |  |  |
| 3 | 投标函 |  |  |
| 4 | 投标报价表 | 投标报价小于等于政府采购预算 |  |
| 5 | 营业执照复印件（或三证合一营业执照） | 提供有效的复印件 | 现场提供原件 |
| 6 | 税务登记证复印件 | 提供有效的复印件 | 现场提供原件 |
| 7 | 组织机构代码证复印件 | 提供有效的复印件 | 现场提供原件 |
| 8 | 开户许可证复印件 | 提供有效的复印件 | 现场提供原件 |
| 9 | 按招标文件要求提交资格证明文件，且符合招标文件标明的这个要求 | 提供有效的复印件 | 现场提供原件 |
| 10 | 投标文件有法定代表人或其授权委托人签字，且提供法定代表人身份证明、法人授权委托书原件、投标说明书 | 提供有效的复印件 | 现场提供原件 |
| 11 | 投标代表人出具有效的身份证明，且与法定代表人授权委托人身份相符； |  | 现场提供原件 |
| 12 | 依法缴纳税收的相关材料复印件 | 提供有效的复印件 | 现场提供原件 |
| 13 | 依法缴纳社会保障资金的相关材料复印件复印件 | 提供有效的复印件 | 现场提供原件 |
| 14 | 投标文件的实质性内容使用中文表述、意思表述明确、前后一致、使用计量单位符合招标文件要求 | 提供有效的复印件 | 现场提供原件 |
| 15 | （7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款满足招标文件要求 | 提供有效的复印件 | 现场提供原件 |
| 16 | 提供且满足投标文件资信及商务文件中标“▲”部分 |  |  |
| 17 | 截标时间前半年内，任意三个月投标单位依法缴纳社会保障资金的凭证复印件 |  | 现场提供原件 |
| 18 | 法定代表人身份证明书原件 | 按照招标文件的格式提供并加盖单位公章，经法定代表人签字 |  |
| 19 | 法定代表人授权委托书原件（法定代表人参加投标的，不需要提供） | 按照招标文件的格式提供并加盖单位公章，经法定代表人签字 | 现场提供原件 |
| 20 | 投标保证金银行交纳凭据复印件； | 投标供应商的保证金交纳应当由基本账户账号转出，汇款人名称应当和供应商单位名称一致。 | 现场提供原件 |

注：以上现场提供原件（标书中放原件除外）资料统一封装到一个档案袋内并编制目录，封面需标明：项目、供应商名称，评标时同时提交，未携带原件及原件与投标文件中复印件不符的证明材料视为无效标书。

附件1：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：                ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式 |  |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 大 写 金 额 ：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |
| 验收具体内容 |  | (应按采购合同、招标文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 中标（或成交）供应商签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购单位的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |

备注：本报告单一式三份（采购单位1份、中标供应商1份、采购代理机构1份）。

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 供 应 商 申 请 | 采购编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币 元（小写）￥ 元退付到达以下帐户： 单位名称： 开户银行： 银行帐号： 联系人： 联系电话： 供应商签章 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人： 联系电话： 采购单位签章 年 月 日 |

第四章  评标原则及评分标准

一、评标原则

(一)评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、技术和经济等方面的专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术性能、实施方案、信誉业绩、售后服务、政策优惠等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评分标准

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）

1、价格分 ………………………………………………………………40分

（1）当场宣布各投标人报价，将有效投标报价中最低的报价作为评标基准价，报价最低的投标人得满分；其他投标人的价格分统一按照：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×标准分。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准)，并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

2．技术分………………………………………………………………28分

1、招标文件中要求产品具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告彩色扫描件（检测报告必须带二维防伪码），要求原件备查，不提供不得分。每满足一项得1分，共23分。

2、整体投标产品主要参数满足招标文件要求（计2分）。

3、技术参数中标注“▲”“★”号项有1项不满足扣1分，扣完为止；

4、投标产品的技术参数负偏离的每一项扣1分。

5、生产厂商的设备性能、生产规模及生产工艺分（满分3分）

一档（1.5分）：设备性能、生产规模及生产工艺及组织管理能力评为一般。

二档（3分）：设备性能、生产规模及生产工艺及组织管理能力评为良好。

3、信誉、节能、环保……………………………………………………………………12分

1) 投标人通过GB/T19001-2016质量管理体系认证得2分。

（2）投标人通过GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证得2分。

（3）投标人通过、GB/T24001-2016环境管理体系认证得2分。

（4）投标人通过.QE：9000国际信用级别标准AAA级信用等级证书得2分。

（5）2020度中国教育装备行业协会会员证书得2分。

（6）全国重合同守信用企业荣誉证书得2分。

以上证书为有效期内投标人所有在投标文件中提供复印件加盖公章不提供原件不得分）

4、项目业绩……………………………………………………………………4分

自2018年到2020年以来，有类似项目业绩，单个合同每项得1分，（满分4分）（须提供中标通知书和合同、原件备查）

5、售后服务方案……………………………………………………………………16分

（1）免费质保期分（满分4分）

评委会根据招标文件中质保期年限来打分，完全满足质保期的前提下每增加一年得1分。

（2）售后服务方案分（满分12分）

一档评定范围为：售后服务承诺书内容的完整性和可行性、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、保修期外维修方案、其他优惠措施、安装要求及方案等方面一般的得4分。

二档评定范围为：售后服务承诺书内容的完整性和可行性、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、本地化服务（需提供证明材料）、保修期外维修方案、其他优惠措施、安装要求及方案等方面有1-6个方面同比较优的得8分。

三档评定范围为：售后服务承诺书内容的完整性和可行性、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、提供本品牌本地化服务能力（需提供证明材料）、保修期外维修方案、其他优惠措施、安装要求及方案等方面有至少7个方面同比较优的得12分。

总得分=1+2+3+4+5。

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。除非有法定事由，如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。该等情况下，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第五章 合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

合 同 编 号：

采购人（甲方）：                                      采 购 计 划 号：

供 应 商（乙方）：

项目名称和编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

签  订  地  点：                                           签 订 时 间：2018年  月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（招标文件）规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、   分标供货一览表

分标供货内容（货物名称及数量）：           。 具体价格详见乙方投标报价明细表。

2、   分标合同合计金额：（大写）人民币                （小写）￥                。

3、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：不计。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：损耗由乙方承担    。

第五条　交付和验收

1、交货时间：自签订合同之日起    日历日内。

交货地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按甲方规定的时间和地点 。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间：交货验收合格之日起所有设备免费保修   年（自双方代表在设备验收单上签字之日起计算，乙方投标文件优于此标准的，以乙方投标文件承诺为准） 。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（如有，可另附合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：本项目无预付款，交货并通过验收合格后30个工作日内一次性付清货款。

第九条　质量保证金

签订合同前中标供应商向采购方交纳中标价 3 %的履约保证金，货物验收合格之日起，3%履约保证金自动转为质量保证金，质保期满且中标供应商按要求提交相关材料后15个工作日内无息返还。

第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按乙方投标文件承诺时间到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期详见本合同条款第七条要求，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰  滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，若有质量保证金，费用从中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条  签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标通知书。

第二十一条  本合同一式七份，具有同等法律效力，大化瑶族自治县财政局（政府采购监管部门）、广西科联招标中心各一份，甲方三份，乙方二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报大化瑶族自治县财政局（政府采购监管部门）备案。

| 甲方（章）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2018年 月 日 | 乙方（章） XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2018年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 2018年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 详见乙方投标文件相关内容 |  |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 详见乙方投标文件售后服务承诺相关内容 |  |
| 3、质保期责任： |  |
| 详见乙方投标文件售后服务承诺相关内容 |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 2018年 月 日 | 乙方（章） 2018年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开 标 时 启 封

年    月   日

- 二、资格部分格式

2.1资格部分封面格式：

正本/或副本

投标文件（资格部分）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月   日

2.2 资格部分目录

（1）有效的营业执照副本复印件（必须提供，同时要加盖单位公章，不是三证合一的营业执照还必须提供有效的组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件）；

（2）法定代表人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书(格式见第六章) 和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

（4）截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件；

（5）截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳社会保障资金的凭证复印件；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

（7）信用记录网站〔“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn/cr/list)〕查询结果信用声明函（格式见第六章）；

（8）投标人近期财务状况报表（上一年度经审计的财务报告；或截标时间前半年内能反映财务状况的报表；或投标人自拟的截标时间前半年内的财务情况说明）；

（9）人民检察院出具的投标单位、法定代表人及授权委托代理人无行贿犯罪记录证明（出具时间必须在招标公告发布之日起至投标截止时间前，原件装订于投标文件正本）；

（10）特殊资质要求（如有要求，必须提供）。

2.2.1营业执照复印件（副本，同时要加盖单位公章，不是三证合一的营业执照还必须提供有效的组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件）。

2.2.2法定代表人完整有效的身份证复印件（必须提供，第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

2.2.3-1法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                （采购代理机构名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目（项目编号：              ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

所在部门职务：                                      职  务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

2.2.3-2委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章，否则其投标无效）；

2.2.4 截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳税费的凭证（复印件，格式略），无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法缴纳税费或依法免缴税费证明》（格式自拟），《依法缴纳税费或依法免缴税费证明》原件一年内均保持有效。

2.2.5 截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳在册正式员工的社保费的凭证（复印件，格式略），无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）。

2.2.6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）

2.2.7信用声明函（格式）：

信用声明函（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的     (项目名称)          （项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前5日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人（盖章）：

年    月    日

2.2.8投标人近期财务状况报表

2.2.9特殊资质（如有要求，必须提供）

三、投标文件（商务及技术部分、报价部分）格式

正本/或副本

投标文件

（商务及技术部分、报价部分）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月   日

3.1 商务及技术部分内封面格式：

商务及技术部分

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月   日

3.2商务部分目录

★（1）投标保证金银行回执单复印件；

★（2）投标声明书(格式见第六章)；

（3）投标人情况介绍；

（4）属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料；

（5）属于产品制造商的资质及信誉等方面的证书或材料；

★（6）商务响应表(格式见第六章)；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明；

（8）投标人的类似成功案例的业绩证明文件(格式见第六章)；

（9）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件及中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内或注明为2017年度的为有效；未注明有效期或2017年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，原件备核）(格式见第六章)；

（10）投标产品符合《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）要求的，提供广西工业产品声明函(格式见第六章)；

（11）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。

3.3技术部分目录

★（1）投标产品配置清单（均不含报价）(格式见第六章)；

★（2）技术响应表(格式见第六章)；

★（3）售后服务承诺，包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员一览表(格式见第六章)；

2）售后服务的内容和措施；

3）本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）(格式见第六章)。

（4）招标采购需求中要求提供的材料（如 技术方案、实施方案等）；

（5）投标人或投标产品制造商拥有主要制造设备的情况和现状；

（6）产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）；

（7）与产品相关的证书复印件；

（8）投标产品的技术资料或原厂出厂配置表；

（9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（10）技术服务、技术培训的内容和措施；

（11）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠；

（12）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.2商务部分

3.2.1投标保证金银行回执单复印件（一式二份，一份随资格部分装订，一份随开标一览表装订）

3.2.2投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：                              （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目（项目编号：             ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：              ，产品原产地及厂家为：                。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该产品的的重大决策和事项有：　　　　　　　　　　　　　　。

5. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：                 年    月    日

3.2.3 投标人情况介绍（格式自拟）

3.2.4 属于投标人资质及信誉等方面的证书或材料（格式自拟）

3.2.5 属于产品制造商资质及信誉等方面的证书或材料（格式自拟）

3.2.6商务响应表格式：

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中商务部分要求的内容逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”

授权代表签名：

投标人盖章：                          日 期：

3.2.7 投标人需要说明的其他文件和说明

3.2.8投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式（格式也可以自拟）：

| 采购单位名称 | 货物或项目名称 | 采购 数量 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

附：投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见。

法定代表人签字：

投标人公章：                                                                      年    月   日

3.2.9中小企业声明函格式：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加           单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

3.2.10广西工业产品声明函格式：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明,根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定,本公司在本次投标/投标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品,详情如下:

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

注：提供广西工业产品制造商的营业执照副本复印件及相关证明文件，供评标委员会评审。

企业名称(盖章):

日 期:

3.2.11残疾人福利性单位声明格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期

注：投标人如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

3.3技术部分

3.3.1投标产品配置清单格式：

分标：

| 序号 | 采购内容 | 产地、厂家 | 详细项目内容或技术参数 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：               日  期：

3.3.2技术响应表格式：

分标：

| 招标文件要求 |  |  | 投标文件响应 |  |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 要求 | 序号 | 采购内容 | 性能及指标 |  |
| ... |  |  | ... |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件采购需求技术部分逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：

投标人盖章：                          日 期：

3.3.3售后服务承诺（格式自拟），包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；

分标：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 | 社保缴费编号或信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

授权代表签名：

投标人盖章：                           日  期：

2）售后服务的内容和措施；

3）本地化服务能力证明

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

授权代表签名：

投标人公章：                               　            年    月　 日

3.3.4招标采购需求中要求提供的材料（如技术方案、实施方案等）（格式自拟）；

3.3.5投标人或投标产品制造商拥有主要设备的情况和现状（格式自拟）；

3.3.6产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）；

3.3.7与产品相关的证书复印件；

3.3.8投标产品的技术资料或原厂出厂配置表；

3.3.9投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）；

3.3.10技术服务、技术培训的内容和措施（格式自拟）；

3.3.11优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠（格式自拟）；

3.3.12投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

3.3.13投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

四、报价部分格式

4.1 报价部分内封面格式：

报 价 部 分

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月   日

4.2 报价部分目录

★（1）投标函（格式见第六章）；

★（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和材料（格式自拟）；

★（4）开标一览表（与投标函、投标保证金银行回执单复印件一起单独用小信封密封，格式见第六章）；

4.2.1 投标函格式：

投 标 函

致：                  （采购代理机构名称）：

根据贵方为                         项目的招标公告（项目编号：               ），签字代表

（全名）     经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交包含资格部分的正本一份、副本      份、商务及技术部分、报价部分的正本一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标之日起       日。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意本投标文件中“投标报价明细表”和中标后签订的采购合同可用于公示，其中所有内容不涉及投标人商业秘密，并承诺可向采购代理机构提供相关电子文档。

6. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7. 投标函一式二份，一份随报价部分装订，一份随开标一览表装订。

8. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                电话：

传真：                电子邮箱：                  投标人代表姓名：              职务：

投标人名称（公章）：

投标人企业工商营业执照号码：

法定代表人姓名：                            法定代表人身份证号码：

授权委托代理人姓名：                        授权委托代理人身份证号码：

开户银行：                           银行帐号：

授权代表签字：                                                （公章）

年     月     日

4.2.2 投标报价明细表格式：

投 标 报 价 明 细 表

分标：                                                金额单位：人民币（元）

| 序号 | 书名 | 书号 | 出版社 | 出版日期 | 分类 | 定价 | 数量（册） | 实洋（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价：大写 元 |  |  |  |  |  |  |  |  | ￥ |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

投 标 报 价 明 细 表

分标：                                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 采购内容 | 产地、厂家、 品牌型号 | 详细项目内容 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价：大写： 人民币 |  |  |  |  |  | ￥ |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |

注: 1、投标费用及利润等项目内容可自拟。

2、以上属于小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位生产的产品、属于非强制性优先采购节能产品、属于优先采购环境标志产品、属于广西工业产品需要分别列明产品总值、占本次投标报价的比例（百分比），并自列具体明细附表以供评标委员会审核。

授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

4.2.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

4.2.4 小信封（内装开标一览表、投标保证金银行回执单复印件、投标函）封面格式（可以手写，密封）：

★必须注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

4.2.5 开标一览表、投标保证金银行回执单复印件、投标函

4.2.5-1开标一览表格式

开标一览表

项目名称：                         项目编号：

投标人名称：

|  | 投标报价 |
| --- | --- |
| 分标报价 | 大写：人民币 小写： ￥ |
| 分标报价 | 大写：人民币 小写： ￥ |
| 总报价 | 大写：人民币 小写： ￥ |
| 交付期 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

★3、此表必须与“投标函”、“投标保证金银行回执单复印件”一起单独用一个小信封密封及递交，信封封面请注明项目名称、项目编号、投标人名称及“开标一览表、投标函、投标保证金银行回执单复印件”字样，否则不予接收。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

4.2.5-2 投标保证金银行回执单复印件

4.2.5-3投标函（格式略，格式与第4.2.1条相同）

五、其他文书、文件格式

5.1 联合投标协议书格式：

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

年    月    日

5.2 联合投标授权委托书格式：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：  根据 与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权  为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：

日期：    年  月  日

被授权人（签字）；

日期：    年  月  日

5.3法定代表人完整有效的身份证复印件（必须提供，第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

5.4 委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章，否则其投标无效）；