广西科联招标中心有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：梧州市长洲区人民检察院综合智能信息项目

项目编号：WZZC2020-J1-050044-KLZB

采购单位：梧州市长洲区人民检察院

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2020年10月

目    录

第一章  竞争性谈判公告	2

第二章  供应商须知及前附表	4

第三章  项目需求	14

第四章  响应文件格式	36

第五章  合同主要条款	51

第六章  评审标准	55

- 第一章  竞争性谈判公告

梧州市长洲区人民检察院综合智能信息项目(WZZC2020-J1-050044-KLZB)

竞争性谈判公告

项目概况： 梧州市长洲区人民检察院综合智能信息项目 的潜在谈判供应商应登录政府采购云平台（http://www.zcy.gov.cn/）获取竞争性谈判文件，并于 2020年10月16日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZZC2020-J1-050044-KLZB

项目名称：梧州市长洲区人民检察院综合智能信息项目

采购方式：R竞争性谈判 £竞争性磋商 □询价采购

预算金额：755540.00元。

最高限价：755540.00元。

采购需求：采购红外高清摄像机30个、存储服务器矩阵1台、硬盘8个等设备一批。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

交货期：2020年11月30日前安装调试完毕。

本项目不接受联合体谈判。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

1.发售时间： 2020年10月12日至 2020年10月15日（工作日），上午8时至12时，下午15时至18时。

2.发售地点：登录政府采购云平台（http://www.zcy.gov.cn/）免费获取竞争性谈判文件。

四、响应文件提交：

谈判供应商应于 2020年10月16日9时30分前将响应文件密封送交到广西科联招标中心有限公司梧州分公司（梧州市新兴二路116号华光大厦六楼）开标厅。

- 开启

截止时间：2020年10月16日9点30分（北京时间）

地点：广西科联招标中心有限公司梧州分公司（梧州市新兴二路116号华光大厦六楼）开标厅

六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息：

名称：梧州市长洲区人民检察院

地址：广西梧州市长洲区红岭路28号

联系人: 马小姐   联系电话： 0774-3842268

2、采购代理机构信息

名称：广西科联招标中心有限公司

地址：梧州市新兴二路116号华光大厦六楼

项目联系人：梁小姐   联系电话:0774-3985450

3、项目联系方式

项目联系人：梁小姐

电话：0774-3985450

广西科联招标中心有限公司

2020年10月12 日

- 第二章  供应商须知及前附表

- 前  附  表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目名称：梧州市长洲区人民检察院综合智能信息项目 项目编号：WZZC2020-J1-050044-KLZB |
| 2 | 3.1 | 申请人的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.本项目的特定资格要求：无 4、本项目不接受联合体谈判。 5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 9.1-9.2 | 谈判报价 |
| 4 | 10.1 | 响应文件份数：正本一份、副本三份 |
| 5 |  | 谈判有效期：谈判截止日期后60天 |
| 6 |  | 采购预算（人民币）：755540.00元 |
| 7 |  | 谈判保证金：人民币柒仟伍佰伍拾伍元整（￥7555.00元） 谈判保证金应在谈判有效期内保持有效。 谈判供应商应于谈判截止时间前将谈判保证金以电汇、转账、汇票等非现金形式递交并到达广西科联招标中心有限公司以下账户。 开户单位名称：广西科联招标中心有限公司 开户银行名称：广西北部湾银行南宁市相思湖支行 开 户 账 号：8000 5435 9168 889 未成交供应商的谈判保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息。 成交供应商的谈判保证金在合同签订后5个工作日内退还，不计利息。 有下列情形之一的，谈判保证金不予退还： （一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； （二）供应商在响应文件中提供虚假材料的； （三）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （五）谈判文件规定的其他情形。 |
| 8 |  | 响应文件递交截止时间：2020年10月16日9时30分 地址：广西科联招标中心有限公司梧州分公司开标厅（梧州市新兴二路116号华光大厦六楼） |
| 9 |  | 谈判时间：2020年10月16日9时30分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知） 谈判地点：广西科联招标中心有限公司梧州分公司开标厅（梧州市新兴二路116号华光大厦六楼）（以具体通知为准） |
| 10 |  | 谈判保证金退还（不计息）：除谈判文件规定不予退还保证金的情形外，谈判供应商提供保证金本单位开户银行及账号后，未成交人的谈判保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交人的谈判保证金在合同签订后5个工作日内退还，采购代理机构以电汇或转账方式退还谈判保证金。 |
| 11 |  | 履约保证金：成交金额的3%。 履约保证金直接缴入采购人指定账户。否则，不予办理签订合同。签订合同后验收合格，成交供应商按合同履约的，填写履约保证金退付意见书并经采购人确认后如数退还（不计利息）。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 |
| 12 | 6.1-6.2 | 谈判供应商提出质疑、投诉，应当遵守中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，且采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源。 |
| 13 |  | 成交服务费：按原国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准向成交人收取。签订合同前，成交人应向采购代理机构一次付清成交服务费。 - 代理服务费收费标准： 成交金额（万元）; 费 率. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. - 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。 |

供应商须知

一、总则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：梧州市长洲区人民检察院

2.2“采购代理机构”是指：广西科联招标中心有限公司

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其它组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其它政府采购对象。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商的基本条件：

3.1 申请人的资格要求：

3.1.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.1.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.1.3.本项目的特定资格要求：

1）、本项目不接受联合体谈判。

2）、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

3）、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4. 谈判费用、竞争性谈判文件的澄清和修改

4.1谈判供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西科联招标中心有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞争性谈判文件的澄清和修改：

4.2.1谈判供应商应认真审核采购文件，如发现有误或要求不合理的，谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。

4.2.2任何要求澄清竞争性谈判文件的谈判供应商，均应以传真等书面形式通知本中心，同时认定其他澄清方式为无效。本中心将以书面形式予以答复。

4.2.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收竞争性谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

4.2.4本中心可视具体情况，延长响应文件递交截止时间和开标时间。本中心至少在竞争性谈判文件要求提交响应文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，并在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、政府采购云平台上发布变更公告。

5. 特别说明

★5.1供应商谈判所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

★5.2供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交谈判文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★5.3 供应商在谈判活动中提供任何虚假材料，其谈判无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国合同法》之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

★5.4本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、谈判专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

★5.5本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

★5.6“▲、★”系指实质性要求条款。

- 6.质疑和投诉

6.1供应商认为竞争性谈判采购文件使自己的合法权益受到损害的，应当在收到竞争性谈判采购文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商认为谈判过程使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商认为成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在成交结果公告期限（成交结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构质疑。供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将在收到服务商的书面形式质疑后七个工作日内做出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.2提出质疑、投诉，应当遵守中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，且采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述谈判文件、谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源。

二、响应文件的编制

7. 响应文件编制基本要求

7.1 谈判供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

7.2 谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商与广西科联招标中心有限公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

7.3 谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

7.4 响应文件必须按本文件全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

7.5 如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

7.6 响应文件的组成。响应文件应分为价格文件、资格文件、商务和技术文件三个部分组成。

7.6.1 价格文件（带“★”为必须提供资料且须加盖供应商单位公章，其余为可选提供）：

★1） 谈判报价表；（格式见第四章）

★2） 分项报价表；（格式见第四章）

7.6.2 资格文件（带“★”为必须提供资料且须加盖供应商单位公章，其余为可选提供）：

★1） 有效的三证合一的营业执照副本（复印件并加盖单位公章）；

★2） 法定代表人授权书原件；（格式见第四章）

★3） 法定代表人身份证（第二代身份证须提供正反面复印件并加盖单位公章）、被授权人身份证（第二代身份证须提供正反面复印件并加盖单位公章，委托代理时必须提供）；

★4）谈判供应商近期财务状况报告（上一年度经第三方审计的财务报告；或截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表；或谈判供应商自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明；或谈判供应商基本户银行开具的资信证明）；

★5）谈判供应商截标时间前半年内任意一个月依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供谈判供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；

★6）谈判供应商截标时间前半年内任意一个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；

★7）谈判供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

8）信用声明函；（格式见第四章）

★9)售后服务承诺函（格式自拟）

7.6.3商务和技术文件（带“★”为必须提供资料且须加盖供应商单位公章，其余为可选提供）。

商务文件：

★1） 谈判书；（格式见第四章）

★2） 谈判保证金缴纳的银行回执单复印件；

★3）商务响应情况说明表；（格式见第四章）

4）谈判供应商符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，应当提供本办法规定的《中小企业声明函》，并对声明的真实性负责；(格式见第四章)

5）谈判供应商及其谈判产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；(格式见第四章)

6）谈判产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

技术文件：

★1） 供货清单；（格式见第四章）

★2） 技术响应、偏离情况说明表；（格式见第四章）

3） 生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的必须提供）；

4） 货物制造检测标准；

5） 货物认证、检测报告、鉴定证书等；

6） 产品获奖证书；

7） 货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料、引进新技术、新工艺、新材料等情况；

8） 货物制造、检验、验收执行的标准；

9） 质量保证措施和优惠承诺；

10） 产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；

11） 谈判供应商认为需要提供的有关资料；

8. 计量单位

8.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

9.1 对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9.2 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

四、响应文件的份数、封装和递交

10. 响应文件的份数和封装

10.1谈判供应商应将响应文件中”价格文件”和“资格文件”、“商务和技术文件”合并装订成册，正本一份，副本三份。然后将所有文件封装在一个外层信封中，外信封上标明“响应文件”。

10.2 响应文件的信封上应写明：

1） 项目编号；

2） 项目名称；

3） 谈判内容（包括谈判货物/服务名称）；

4） 谈判供应商名称。

11. 响应文件的递交

11.1 所有响应文件应于竞争性谈判文件中规定的时间前递交到广西科联招标中心有限公司。

12. 迟交的响应文件

按《政府采购法》的规定，广西科联招标中心有限公司将拒绝或原封退回在其规定的递交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件。

五、谈判的步骤

13.1谈判步骤

谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据竞争性谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应竞争性谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判小组确定响应供应商满足采购文件实质性响应要求的，按竞争性谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

13.2 最后报价

谈判小组按最终评标价从低到高排序。推荐成交候选人顺序，形成评审报告。

13.3 响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其它采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

★13.4谈判无效：

实质上没有响应竞争性谈判文件要求的谈判将被视为无效谈判。谈判供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其谈判成为实质上响应的谈判，但经竞争性谈判小组认定属于谈判供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正响应文件必须以书面形式进行，并应在成交结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合竞争性谈判文件要求的，应认定其谈判无效。谈判供应商修改、补正响应文件后，不影响竞争性谈判小组对其响应文件所作的评价和结果。

★1、在符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合竞争性谈判采购文件标明的资格要求的；

（2）响应文件无法定代表人签字，或未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

（3）谈判供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）项目不齐全或者内容虚假的；

（5）响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合竞争性谈判文件要求的；

（6）谈判有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足竞争性谈判采购文件要求的；

（7）未实质性响应竞争性谈判文件要求或者竞争性谈判文件有采购方不能接受的附加条件的；

（8）响应文件未按本章第7.6项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第四章“响应文件格式”的要求）；

（9）应交未交或不足额交谈判保证金的；

（10）未按竞争性谈判文件规定要求密封、签署、盖章的。

★2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）谈判技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）谈判方案的；

★3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照竞争性谈判文件标明的币种报价的；

（2）报价不符合竞争性谈判文件要求，谈判单价超出竞争性谈判文件该项货物所列的单价，或总谈判报价超出采购预算价（如有分标，按分标预算），采购人不能支付的；

（3）谈判报价具有选择性，或者与响应文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

★4、有下列情形之一的视为谈判供应商相互串通谈判,响应文件将被视为无效。

（1）不同谈判供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同谈判供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同谈判供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（3）不同的谈判供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同谈判供应商的响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（5）不同谈判供应商的响应文件相互混装；

（6）不同谈判供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

★5、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动,否则响应文件将被视为无效.

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商,不得参加同一合同项下的政府来购活动；

★6、被拒绝的响应文件为无效。

六、确定成交供应商办法

14.1谈判小组只要求质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商在规定的时间内进行报价。

14.2 谈判小组将根据需要决定是否要求所有合格的谈判供应商在规定时间内进行第二次或最后报价，最后报价将作为谈判小组评比的最终依据。

14.3 根据以下原则确定成交供应商：

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终评标价由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

七、签订合同

15.1成交结果公告

成交结果应当自交供应商确定之日起2个工作日内在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、政府采购云平台上公告，公告期限为1个工作日，同时向成交供应商发出成交通知书。

15.2谈判供应商认为成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在成交结果公告期限（公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

15.3采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到质疑谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

15.4质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对本中心的答复不满意或者本中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

15.5成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订合同。

15.6履约保证金

15.6.1成交人须于签订合同前按谈判供应商须知前附表第11条规定的金额及递交方式将履约保证金缴入采购人账户。否则，不予办理签订合同。

15.6.2签订合同后，如成交人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

15.6.3成交人按合同约定交货验收合格后，提交政府采购项目合同验收报告（格式见附件十二），{填写履约保证金退付意见书（格式见附件十三）并经采购人确认后，以银行转帐方式退还（不计利息）.

15.6.4在履约保证金退还日期前，若成交人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由成交人自负。

15.7成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

15.8成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

八、适用法律

16. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。

- 第三章   项 目 需 求

一、采购项目编号：WZZC2020-J1-050044-KLZB

二、采购项目类别：货物类

三、采购预算（人民币）：75.554万元。

四、采购项目需求一览表

说明：

1、本一览表中的品牌型号仅起参考作用，谈判供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，谈判供应商须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效谈判。

3、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目在节能清单内以“★”标注，节能清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询下载）。若采购货物含有此类产品时，响应供应商的谈判货物必须使用财政部现行或最新《节能产品政府采购清单》目录内的产品。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能、配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外高清摄像机 | 30个 | - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - 0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR - 2560×1440 @ 25 fps - 智能侦测: 区域入侵侦测，越界侦测 - H.265，Smart265，H.264，Smart264 - 120 dB 宽动态, 背光补偿, 透雾, 3D 数字降噪 - ROI 编码技术，支持云平台接入 - 内置 1 路麦克风，高清拾音 - DC12 V 电源输出，拾音器供电 - 内置 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽, 最大 支持 256 GB - 红外灯补光, 最远可达 30 m - IP66 |
| 2 | 存储服务器矩阵 | 1台 | 1、采用深度学习算法，满足≥128路视频图像信号的接入、存储、检索及智能分析，实现信息深度挖掘应用。 2、支持H.265、H.264、SVAC、MPEG4、MJPEG视频编码格式。 3、可设置HDMI、VGA接口异源输出视频图像，可分别控制预览、回放、配置等操作。 4、支持老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区，系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限，普通录像文件超过保存期限后，系统自动分析普通录像中含有人员目标、车辆目标或者报警触发的录像片段并将其迁移保存至重要录像区实现对重要录像片段的保存。 5、可接入≥1024Mbps的≥128路H.265编码、1920×1080格式的视频图像，具有远程监视和控制的功能。 6、系统设备应具有操作口令，宜有图像加密、防篡改措施，对重要的图像应加保护。 7、支持录像打包时间1-280分钟可设置，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。 8、支持自动提取历史视频中不同时间段出现的人员目标、车辆目标，并将多个目标叠加到同一背景中进行播放，支持对目标叠加时间信息，可显示每个目标经过的轨迹，选中任一目标可弹窗播放该目标关联录像，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频，并支持码流AES加密。 9、可对通道配置越界侦测、区域入侵侦测报警，可联动录像、弹出报警画面、上传中心触发报警输出。 10、支持走廊模式预览，可对画面顺时针旋转≥270度或左右、上下、中心翻转预览。 11、用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零，支持在录像回放中设置时间轴范围，范围可设置为5分钟、10分钟、2小时、4小时、12小时、1周、2周。 12、支持调节鼠标指针的灵敏度，接入不支持人脸抓拍的IPC，可通过设备智能分析实现人脸抓拍功能，并进行告警上报及联动，支持通过设备进行车辆检测，识别车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车辆品牌、车身颜色。 13、支持视频质量诊断功能检验，可对IP通道进行图像模糊、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰、信号丢失等类型视频质量诊断并给出诊断结果。 14、支持配置越界侦测、区域入侵，进行分析检测，有异常时告警上报并进行联动处理。 15、支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选。 16、支持≥16个SATA接口，≥2个HDMI接口，≥16路报警输入，≥8路报警输出。 |
| 3 | 硬盘 | 8个 | 存储容量≥6TB ，内存≥64M，SATA3。 |
| 4 | 高清解码器 |  | 1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码，运行稳定可靠。 2、具有时钟同步、导入导出参数、恢复出厂设置和重启、软件升级、WEB服务等功能。 3、解码能力支持：≥16路分辨率为4000×3000(20fps)的H.265、H.264视频图像，≥32路分辨率为4096×2160(25fps)的H.265、H.264视频图像，≥32路分辨率为3840×2160(25fps)的H.265、H.264视频图像，≥48路分辨率为2592×1944(30fps)的H.265、H.264视频图像，≥125路分辨率为1920×1080(30fps)的H.265、H.264视频图像，≥256路分辨率为1280×720(30fps)的H.265、H.264视频图像，当超出设备解码能力时，可在显示输出窗口叠加提示信息。 4、支持多用户同时对解码器进行远程操作，支持通过客户端软件在图像上叠加字符信息。 5、支持多画面显示功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示，可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 6、可对实时视频流及录像文件进行解码输出显示，可将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划，通过网络访问设备支持https协议。 7、可通过客户端软件将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并支持设备场景切换。 8、支持通过有线网络模式访问设备，可分别通过IE浏览器及客户端软件两种方式访问设备，可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。 9、可对实时输出视频流进行截取，支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、PCM的文件，可对输入的视频画面进行≥90°旋转显示。 10、可接入输出复合流的前端摄像机，进行音视频复合流的解码显示输出，可以将输入的视频图像对应的音频信号在任意音频输出口输出，可将任意1路视频信号在显示屏的任意位置与其他视频信号叠加显示，图层可叠加≥16层。 11、受潮预处理后，≥1.5KV、≥1min，不出现飞弧和击穿现象，受潮预处理后，绝缘电阻≥2MΩ。 12、在正常工作条件下，支持7×24h工作，并且不出现电路、机械或设备装载操作系统的故障。 13、可对客户端电脑桌面解码输出显示，可通过客户端软件上传分辨率为1920×1080的JPEG图片，作为墙纸显示在窗口图层底图。 14、具备丰富的接口：≥1路语音输入/输出，≥8路报警输入/输出，≥1个VGA视频输入接口，≥1个DVI视频输入接口，≥16个HDMI视频输出接口。 15、环境适应性良好，支持在-10℃-＋50℃温度变化范围内正常工作。 |
| 5 | 可视化综合管理平台 (核心产品) |  | 1、支持对视频设备的录像完整性进行检验，支持监控点的批量迁移。 2、支持设置实时预览时手动录像的保存模式、录像包大小及保存路径，支持设置即时回放的录像大小。 3、支持设置是否开启录像标签功能，即在录像回放过程中即可随时针对有用画面片段进行标签标注。 4、单个用户登录平均响应时间小于2秒，支持≥200个用户并发登录平台，支持查看视频分析报警记录，支持预览和回放报警点位视频。 5、支持导入视频巡逻预案，支持视频预案的添加、删除、编辑、执行，支持设置预案名称、画面数、轮巡间隔。 6、支持对平台内管理的视频设备的在线状态进行检查。 7、支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图。 8、支持配置识别计划，支持对重点人员识别，处于重点人员名单内的人脸出现时，系统自动报警。 9、支持用户权限管理，支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台。 10、具有高兼容性，支持ONVIF、国标协议设备接入。 11、支持案件录入、处置、审核流程化管理，流程可配置，支持按照事件类型、时间等维度统计录入的事件。 12、支持查看人脸布控报警信息，支持显示与报警抓拍人脸相似度最高的名单库人脸信息，支持角色管理功能，支持将角色分配给部门或用户。 13、支持本地安装、卸载组件，支持本地组件服务配置，回传配置信息，支持修改本地告警配置，从中心获取告警配置信息。 14、车辆布控支持车牌布控、车辆图片布控、红名单布控等不少于三种类型，人脸布控支持根据黑名单布控及单张人脸图片布控，人证布控支持身份证号布控和姓名布控。 15、支持按布控目标类型、布控目标信息、布控目标名称、布控任务审核状态进行任务筛选。 16、应对管理平台的用户进行合法性认证，只有通过身份认证的用户才能访问管理平台。 17、支持设置点位实时预览播放方式，支持依据用户最近播放次数推荐点位。 |
| 6 | 中心管理服务器 |  | 1、采用≥1颗16核2.4GHz CPU。 2、具有≥64G DDR4内存，≥16根内存插槽，可扩展至≥2TB内存。 3、内置≥2块600G 10K 2.5英寸SAS盘。 4、具有≥2个千兆电口，1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口，≥1个VGA口。 5、支持约550W(1+1)冗余电源。 6、内置≥1个M.2插槽和≥1个TF卡插槽。 7、支持操作日志、配置日志、告警日志的记录和查询。 8、支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近≥7天每日的用户活跃数统计。 9、支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看。 10、支持对组织架构及信息查看、查询、添加、删除、修改、导入、导出。 |
| 7 | 70寸液晶电视 | 1台 | 电源功率（w）≥260W 待机功率（w）≥0.5W 工作电压（v）220v 单屏重量（kg）≥23.78 外包装尺寸（宽×高×厚）≥ 1757×1025×185（mm） 单屏尺寸（宽×高×厚）≥ 1583.64×887.92×87.9（mm） 含底座重量（kg）≥24.36 含外包装重量（kg）≥32 含底座尺寸（宽×高×厚）≥1583.64×948.46×320（mm） |
| 8 | 电源 | 36个 | AC:220v DC12V |
| 9 | 8口1000M交换机 | 3个 | 特性：支持4K VLAN 支持Access端口 支持Trunk端口 支持Hybrid端口 支持管理VLAN 支持Voice VLAN MAC地址表16K MAC 重量：≥3KG 尺寸（mm）：（mm）≥250×180×43.6 速度：10/100/1000 端口8个10/100/1000Base-T以太网端口，2个千兆SFP VLAN 4 |
| 10 | 24口1000M交换机 | 1台 | 1.包转发能力≥550Kpps 2.固定路由端口WAN口≥1×GE，LAN口≥4×GE（支持切换为WAN接口） 3.支持IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3 ，VLAN管理，MAC管理，MSTP等 4.WIFI支持：802.11b/g/n, 2.4GHz, 2×2 MIMO 802.11ac, 5GHz, 2×2MIMO 5.支持NAT、DHCP、DNS、NTP等 6.支持静态路由，策略路由，动态路由协议：RIP、OSPF，IS-IS，BGP 7.支持IPv6静态路由；支持RIPng、 8.支持IPv4和IPv6双协议栈；支持IPv4向IPv6的过渡技术：IPv6手工隧道、6to4隧道、ISATAP隧道、GRE隧道等；支持ICMPv6、UDPv6、TCPv6等 9.QoS：Diffserv模式，MPLS QoS，优先级映射，流量监管（CAR），流量整形，拥塞避免（基于IP优先级/DSCP WRED），拥塞管理（LAN接口：SP/WRR/SP+WRR；WAN接口：PQ/CBWFQ），MQC（流分类，流行为，流策略），端口三级调度和三级整形（Hierarchical QoS），FR QoS, 智能应用控制（SAC）； 10.支持AP无线控制器功能，可管理无线AP 11.支持NetStream或类似的流量采集功能； 12. 内置防火墙、IPS，状态防火墙支持安全域 13. 支持上网行为管理，可识别但不限于：BT、迅雷、超级旋风、eDonkey（eMule）、Skype、PPLive、PPStream等。 14. 采用无风扇设计；要求提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网公开链接和功能截图等）； 15. 支持Console、telnet、SSH等登陆方式； 16. 支持U盘开局，设备即插即用，要求提供产品公开链接证明； 17. 管理维护：升级管理、设备管理、GTL、SNMP（v1/v2c/v3）、NTP、CWMP、Auto-Config、NetConf、命令行； 18. 产品必须具有工信部（或原信产部）入网证书（IPV6）。 |
| 11 | 壁挂被动红外+微波双鉴探测器 | 6个 | 工作电流：静态25mA 报警15mA（12VDC工作电压） 上电：上电1分钟后进入工作状态 微波装置： 振荡源：微带电路，振荡单元 工作频率：3.2GHz 灵敏度：30%-100%可调 感应指示：微波探测到人体移动时黄色指示灯亮5秒 传感器：特制低噪双元结构 感应指示：红外探测到人体移动时绿色指示灯亮5秒 感应距离：≥3档距离跳线 温度补偿：两级自动温度补偿  报警防拆及故障信号输出端有关参数： 报警端口（Alarm）:平常为连通，报警时断开5秒，接点容量100mA/30VDC,接点已串联1欧姆电阻 防拆开关：平常为连通，外壳被拆开时断开，接点容量100mA/30VDC 产品尺寸（mm）（宽×高×厚）：≥128×65×41  工作温度：－10℃~+55℃  保存温度：－25℃~+65℃ 抗电磁干扰：＞30V/M  抗白光干扰：＞6500LUX |
| 12 | 网络报警主机 | 6台 | 输入电源：DC12V 主机板：静态耗电：不高于100mA； 报警状态：不少于130mA 报警输出口：DC12V 800mA 外观尺寸（mm）（宽×高×厚）：≥140×93×25 有线防区线尾电阻：第一个防区：10K 欧姆；第二个防区：20K欧姆 无线参数：315MHz ,编码器的震荡电阻为4.7M,2262编码模式 IP接口： 网络速度≥10M/100M |
| 13 | 声光警号 | 7个 | 红白，12VDC，警声>95db，强光闪亮,带声带光，与控制室报警主机配套使用。 |
| 14 | 7束80米红外光栅 (带同步线） | 3对 | 7光束标准带同步线光栅 探测距离:≥80米 外形尺寸（cm）：≥113（高）×4.3（宽）×3.9（厚） 探测方式: 任意相邻两光束被同时遮断检知式（单光束遮断报警需定制） 报警输出: 干接点输出（NO/NC可选其一） 触点容量：24V 1A 感应速度: ≥40ms 电源电压: DC18V 电流: 主机 40-140mA 从机 50-110mA 使用温度范围: --30℃-- +70℃ 防拆输出:接点容量 24V、1A 光轴调整角度: 水平180°上下＜±4°自动聚焦 材质: 优质工业铝合金外壳 频率：分A、B频 带同步线为内接线，光栅主机与从机分开供电，需要供负极 |
| 15 | 单防区IP模块（接开关量） | 3个 | 电压：DC 12V-24V 电流：75mA-40mA 外观尺寸（mm）：≥63×30×14 网络接口：10/100M自适应网口 工作温度：-40℃到70℃ |
| 16 | 光栅固定支架 | 3对 | 多功能红外栅栏支架,不锈钢制作，坚固耐用；伸出长度、角度可调，变换灵活（一对光栅需要2对安装支架） |
| 17 | 供电电源 | 1个 | 防供电开关电源（DC-18V/10A） |
| 18 | 总线报警主机 （含中文液晶键盘） | 1套 | 输入电源：DC15V4A 主机板静态耗电：不高于300mA 报警状态：不少于850mA 报警输出口：无源（常开）开关量或者有源（DC12V电压） 辅肋输出：DC12V 600mA 外观尺寸(mm)：≥270×195×70 通讯端口总线总长度每个接口可达1200m，两个接口可达2400m |
| 19 | IP网络模块 | 1个 | 模块具有网络通讯功能的模块，该模块不能独立使用 |
| 20 | 多功能视频联动模块 | 1个 | 多功能联动输出模块是具有网络和总线通讯功能的设备,报警主机可以按预定条件(报警触发等)控制它断开或闭合某一个或多个继电器（控制它点亮或熄灭某一个或多个指示灯），从而达到联动灯光、警号、模拟灯光屏等各种设备的联动控制。 |
| 21 | 人脸识别系统 | 4台 | 1、采用≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度≥350cd/㎡，分辨率≥1024×600。 2、支持视频对讲功能，支持与平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP进行对讲。 3、采用≥200万像素双目摄像头，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度。 4、设备刷卡时，设备有蜂鸣器提示，支持比对结果语音提示，支持语音音量调节，支持指纹容量≥5000枚。 5、设备本地支持≥50000个用户，本地人脸库存储容量≥5000张，本地卡存储容量≥5000张，本地记录（刷脸刷卡）存储容量≥5000条，支持≥5000个密码，支持红外及白光灯补光，支持在≤0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别。提供由检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件并加盖公章。 6、设备支持IC卡及身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能。 7、支持Web配置功能，支持通过Web进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、图像参数配置等，根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作。提供由检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件并加盖公章。 8、设备支持人脸注册功能，支持设备本地人脸注册，支持远程中心下发人脸，支持通过APP采集人脸并注册下发，支持本地U盘导入人员信息。 9、支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 10、支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验，支持人脸在上下、左右角度偏转±45度范围内识别。 11、支持节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，支持物体靠近自动唤醒待机设备，支持不开启白光补光灯实现人脸识别。 12、人脸识别距离：0.2m～3m，人脸比对误识率和准确率：误识率≤0.01%的条件下，准确率≥99%，人脸比对平均时间≤300ms。提供由检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件并加盖公章。 13、支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，支持物体靠近自动唤醒待机设备。 14、支持局域网、互联网环境的网络通信，支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能，支持被≥4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录，支持双码流，主码流≥1280×720@25fps，子码流≥1280×720@25fps。提供由检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件并加盖公章。 15、设备支持中心下发黑名单信息，支持本地黑名单信息比对，支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 |
| 22 | 指纹核验机 | 2套 | 开锁方式：指纹、密码、感应卡、机械钥匙 、短信授权 指纹头：半导体 指纹头分辨率：508Dpi 指纹识别时间：＜1秒 拒真率：≤1% 认假率：≤0.001% 指纹识别角度：≤360° 用户容量：不少于100个（单个用户最多5个指纹1个密码1张卡片） 指纹容量：≥100枚 密码容量：≥100组 感应卡容量：≥100张 读卡距离：0~10mm 工作电源：5号碱性电池，8节，单节额定电压1.5V 应急电源：Micro USB 静态功耗：＜150uA 动态功耗：＜300mA 工作温度：-30℃~55℃ 工作湿度：10%~97% 存储温度：-30℃~70℃ 语言：中文 |
| 23 | 电动感应门 | 1套 | 电动电机组，≥12MM钢化玻璃，不锈钢包边，支持红外防夹功能 |
| 24 | 磁力锁 | 2把 | 工作电压：标准12V(DC9-13.8V) 工作电流：3A 280KG拉力 |
| 25 | 安全模块 | 3个 | 支持≥1路门锁控制输出，常开或常闭锁均支持，可支持对门锁供电，≥1路门磁检测输入，≥1路开门开关输入。 支持≥1个韦根接口，可接韦根读卡器，实现与门禁一体机双向刷卡进出。 支持1路防拆开关。 |
| 26 | 电源管理系统 | 4个 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； 带机箱，机箱尺寸：不少于237×285×85mm； |
| 27 | 访客人证核验受权终端 | 1套 | 1、支持双屏显示，主屏≥15.6寸，≥1920×1080分辨率，支持电容触摸操作，副屏≥11.6寸，≥1366×768分辨率。 2、支持≥200W像素高清摄像头，摄像头角度可调，内置居民身份证阅读器安全模块，可读取并显示代居民身份证芯片内的数据。 3、支持访客黑名单管理功能，内置热敏式打印机，支持将来访者信息直接打印输出。 4、支持1:1人证比对功能，支持人脸比对及指纹比对功能，人证比对时间≤1.5s。 5、支持读取并发放IC卡作为访问卡，内置二维码扫描仪，可识别访客单的二维码。 6、系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能，设备在正常工作条件下能安全工作。 7、设备支持广告播放功能，广告类型：图片、视频、PPT等。 8、设备支持双网口，支持220AC电源电压。 9、泄露电流≤5mA，支持≥1.5KV、≥1min无击穿、飞弧强抗电强度试验。 10、输入电压支持AC220V，适用温度范围：-10℃~55℃。 |
| 28 | 电梯控制系统 | 1台 | 1、系统应能对电梯的楼层进行权限控制，对电梯的权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理： 刷卡、指纹、 密码、 刷卡+指纹、刷卡+密码等认证方式。 2、主机具有消防输入接口。 3、主机支持≥2万张卡片管理，≥5万条事件存储。 4、发生以下情况时，系统应报警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行认证时；拆除、打开识读部分或管理/控制部分；黑名单卡刷卡时；管理/控制部分电源输入端断路或短路；发生传输线路断开等连接中断故障。 5、当电源不正常、掉电时，系统的密钥（钥匙）信息及各记录信息不得丢失。 6、主机具有看门狗检测功能。 7、主机支持时段管理功能，支持≥256个周计划和≥1024个假日计划。支持Web接入，实现权限操作、楼层配置、参数配置、远程操作。 |
| 29 | 梯控联动模块 | 1个 | 1、联动模块应具有以下接口类型及相应数量：上行RS485接口≥2个、报警输入接口≥2个、继电器输出≥16个、蜂鸣器接口≥1个、防拆接口≥1个，一个模块可控制≥16层电梯。 2、联动模块通过拨码开关设置梯控联动模块类型(呼梯\按键\自动)。 3、联动模块通过继电器的开关达到楼层控制的目的，且继电器变化的状态可上传梯控主板。 4、联动模块具有看门狗检测功能。 |
| 30 | 电梯应急系统 | 1套 | 1. 主机各项功能用菜单管理 2. 主机采用数字技术每台主机最多可控≥5000台电梯 3. 可以一键向所有分机广播（群呼） 4. 可以单独呼叫每台电梯只要用简单的数字编码即可如（021，031，041） 5. 语音、数字编码显示--定位每个电梯的呼叫 6. 可自定义分组和频道 7. 具有自动巡检功能（巡检分机是否工作正常） 8. 具有呼叫，接通记录查询功能 9. 分机呼叫主机和分机与主机通话语音自动保存功能 10.可设置有人和无人值班两种状态 11.停电能正常工作 12.摘机自动接通功能，挂机自动断线功能 13.呼叫等待功能 14.采用数字技术，分机最多可接5台 15.分机最多可录5个录音，每路都有自己单独的录音 16.一键自动语音呼叫主机 17.自动接收主机呼叫 18.可以调节通话音量大小 19.工程接口接线简单，安全可靠 20.井道内部可自主通话 21.停电能正常工作 |
| 31 | 无线网桥 | 1对 | 11AC无线技术、866Mbps无线速率 纯净5G频段，干扰更少 4个百兆RJ45，支持多路IPC连接 1公里电梯井环境4K视频轻松传输 出厂免设置，默认设置网桥连接 支持Passive PoE 和 DC供电 安装灵活简便，电梯井内施工部署方便 无线发射功率线性可调，根据需求调整传输距离、避免同频干扰 |
| 32 | - 高清车牌识别一体机 | 2套 | 1、≥200万像素全高清（1080P）、全帧率（25帧/秒）视频与图片抓拍； 2、相机内实现车辆检测和车牌识别软件，无需增加外部识别设备； 3、连续视频流识别，保证车牌识别率； 4、可识别时速0~30公里的车辆，无需停车刷卡或埋设地感线圈； 5、内置补光灯，实现夜间车牌识别补光，无需另外配置补光灯、闪光灯，对司机不晃眼； 6、支持语音广播和双向语音对讲，无需单独安装语音通讯设施； 7、支持SD卡存储、白名单比对，并可控制道闸，当识别出白名单车辆时可自动放行； 8、网络中断时，相机、道闸可独立完成出入口控制，并将出入信息自动记录在SD卡中，当网络恢复时，会自动上传SD中存储的出入信息； 9、对出口无牌车辆提供图片比对功能，自动将相似度高的车辆排名靠前，减少人工搜索过程（该功能需管理平台配合实现）； 触发方式：视频触发、地感触发，车辆捕获率≥99.8%，可识别时速0~30公里的车辆； 可支持多种类型车牌识别，包括：民用车牌，警用车牌，2013式新军用车牌，2013式武警车牌，粤港、粤澳两地牌，个性化车牌。 图片输出：≥200万像素JPEG 成像器件：1/2.8" SONY222 Exmor Sensor,Progressive Scan,Super Low Light CMOS 最低照度：0.01Lux 有效像素：≥1920(H)×1080(V) 信噪比：≥50db(AGC OFF) 宽动态范围：≥100dB 光学镜头接口：CS；镜头：固定光圈；焦距：6mm 存储接口：支持SD2.0标准Micro SD(TF)卡,最大容量32G 网络接口：10/100M网络自适应，RJ45适配器 视频编码：H.264 High Profile , Main Profile, Baseline编码 MJPEG 编码 图像分辨率：主码流：1920×1080，1-25（30）帧/秒， 次码流：720×576，640×480,352×288, @25FPS(帧/秒) 视频压缩码率：32Kbps～16Mbps连续可调，支持CBR/VBR 字幕叠加：支持通道名、日期时间、码流信息叠加，叠加位置 防护等级：IP66 |
| 33 | - 补光灯 | 2个 | 1、在完全无环境光照明的情况下，可令摄像系统拍摄到清晰的车牌图像。 2、固定使用。 3、对人眼无刺激，不影响行车安全。 4、光斑均匀，发光强度可调节。 5、功耗低，效率高。 6、可昼夜常亮，寿命长。 7、带可调光感开关，可以设置不同暗度下开启补光。 8、白天与日光叠加使用和夜间独立对车牌照明可以兼容。 9、白天可平抑逆光，夜间可压制车大灯眩光。 10、可方便地与摄像机、防护罩构成一体化装置。 11、安装调试方便，可与多种CCD相机匹配。 带可调光感开关，可以设置不同暗度下开启补光。 白天与日光叠加使用和夜间独立对车牌照明可以兼容，白天可平抑逆光，夜间可压制车大灯眩光。 显色指数：Ra>80、R9>0 控制：光敏控制 等级：外壳防护等级IP66 波长：380nm~850nm 通光量：2400lm 使用寿命：＞50000h |
| 34 | - 车道信息屏立柱 | 2个 | 铝合金立柱一体化模具设计成型，支架一体化模具铸铝成型，无焊接，不生锈，精度高； 1.3米高（含1个支架）可装摄像机，显示屏；支架上有万向调节器，可很好地调节摄像机的方向； 设备线管走立柱内部，不外露，整体美观大方。 |
| 35 | - 车道信息显示屏 | 2块 | 1、支持广告词显示，时间显示，余位显示（按区域显示），收费金额显示； - 支持出入口相关语音（如收费金额，固定车牌过期报警提示等），通用词语音播报； 3、车位提示功能：系统具有自动统计场内剩余车位数功能。可以在软件界面和外置信息显示屏实时显示，方便管理人员管理。进出口通道各配置一台，支持二行或者三行内容显示，用于显示日期时间、剩余余位、车牌号码、车辆类型、广告语、停车时长、收费金额等，可自定义； 广告语最多支持字符：≥80个 动态语音最多支持汉字：≥14个 通讯方式：10/100M以太网 内置语音模块、同步语音提示 防水等级：IP54 |
| 36 | - 电脑 | 1台 | CPU： 酷睿、核心4/4（第9代）频率3.6-4.2GHZ 内存： ≥4g DDR4 硬盘 ：≥1000G7200 转/分 光驱：DVD刻录 显示器:≥20寸屏幕分辨率 (ppi) 1920×1080ppi |
| 37 | - 车牌识别软件加密狗 | 1个 | 每个客户端配置一套（加密狗） |
| 38 | 红门网络版智在通行软件 | 1套 | 支持固定车牌、贵宾车牌、免费车牌，具有车牌信息批量导入、新增、修改、删除、延期、通道授权、挂失、解挂、黑白名单下载到一体机等功能；固定车按月、季、年收费临时车牌支持按停车时长收费、按固定期限收费、跨天累加收费、跨天重新计费、高峰收费与非高峰收费、工作日与非工作日收费、小区≥24小时累计收费、收费可放弃、出口选车型重新计费、出口免费、优惠收费、出口小票打印、非临时车牌过期后临时收费系统同时支持微信扫码支付模式、自助缴费机支付模式。 |
| 39 | 网络交换机 | 1台 | 总供电线，由乙方布主电源至岗亭 |
| 40 | 两芯主电源线 | 50米 | 能够有效地防止电磁干扰的影响 |
| 41 | 四芯电源线 | 80米 | 能够有效地防止电磁干扰的影响 |
| 42 | 超五类屏蔽网线 | 50米 | 材质：无氧铜 结构：单股 单股直径：0.50±0.005mm 数量：4对8线 |
| 43 | PVC管 | 50米 | 管径≥20 |
| 44 | 25口电话语音配线架 | 5个 | 材质：铁板, 托架： SPCC PIN+端子：磷青铜 插拔寿命：750次以上 线径：26-28 AWG 打线工具：免打线工具 使用寿命：200次以上 <电气特性> 绝缘阻抗：≥500MΩ 高压测试：≥1,000V 接触阻抗：≥20mΩ 使用温度：-10°C～60°C 储藏温度：-40°C～68°C |
| 45 | 理线架 | 10个 | 标准机架式 19英寸网络机柜专用，1U 整体长度：≥48.5CM 高度：≥4.6cm 标准机柜1u位置 深度≥7.2cm（伸出深度） 孔距(两孔中心测量)：≥46.5cm |
| 46 | RJ45电话跳线 | 125条 | 采用多股绞合线电缆，跳线柔韧性好，易弯曲不易折断 即插即用，弯曲半径小，操作方便。 符合标准TIA-568-C，保证了系统传输的可靠性 适用于所有Cat.3或C级信道的应用。 110型鸭嘴插头有1对、2对两种规格 长度：1m 物理带宽:16Mhz 特性阻抗:100Ω 插拔次数:≥800次 弯曲半径:≥8D 参照TIA/EIA-568-C-2 Clause 5.3.6 工作温度：-20°C~+60°C 支持二维码标签识别功能，二维码信息支持移动端的实时修改 |
| 47 | 电话线 | 800米 | 无氧铜 2×0.5MM |
| 48 | 电话线路施工整理、维护 | 1项 | 电话线路重新整理，标注信息。 |
| 49 | LED显示屏 | 4.1 平方米 | 一、屏体技术要求： 1、像素点间距要求：≤1.0mm； 2、封装方式：SMD0808； 3、像素构成：1红1绿1蓝（1R1G1B）； 4、平均功耗：≤221W/㎡； 5、单元板尺寸：不小于320mm×160mm； 6、像素密度：1000000Dots/㎡； 7、驱动方式：1/40恒流驱动； 8、单元板分辨率：320×160=51200Dots； 9、要求通过噪音检测，噪音低于30dB； 10、灰度级数（信号处理深度）可设置为16bit； 11、工作温度：－20度到40度；亮度调节：256级手动/自动。 12、通过防潮检测，要求在湿度：10％-65％RH范围内正常工作； 13、使用寿命：≥10万小时；衰减率(工作3年)：≤15％，连续失控点：0，盲点率：＜0.0003，出厂时为0，离散失控点：＜0.0001，出厂时为0。 14、视角：水平≥150°，垂直≥150°； 15、刷新率≥3840Hz； 16、亮度≥500CD/㎡； 17、产品亮度均匀性可达95%，显示均匀，观看效果佳； 18、像素失控率＜0.01%； 19、采用拟建筑力学底壳设计，结实坚固，产品平整度小于0.1mm； 20、产品显示效果逼真，色彩丰富，达到以上100% NTSC宽色域； 21、色温可调范围：3000k－18000k；并可自定义色温值； 22、像素中心距精确度：1.0±0.05mm； 23、换帧频率：60Hz； 24、最大功耗：≤380W/㎡； 25、重量：0.50kg±0.01kg； 26、箱体尺寸：不少于640mm×480mm，镁铝合金前维护箱体，屏幕厚度≤10公分，支持正面拆装模组，电源控制卡及箱体链接线路。 27、提供产品的CCC认证证书、及产品售后服承诺书； 28、以上14-24条技术参数需提供经CNAS或CMA认可的检验中心出具的检验报告复印件并加盖公章。 |
| 50 | 接收卡 | 12块 | 1、集成高密度接插接口； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、单卡支持32组RGB信号并行输出； 4、单卡最大带载512×384像素点； 5、支持色度、亮度一体化逐点校正； 6、支持低亮高灰以及色温调节； 7、支持修缝技术； 8、支持任意抽行抽列抽点； 9、快速升级和快速发送校正系数； 10、支持网线检测； 11、支持1~1/64扫之间的任意扫描类型，支持595等串行译码扫描； 12、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现异型屏、球形屏等创意显示屏； 13、支持DC3.3V~6V超宽工作电压； 14、大屏幕参数设置必须提供国家新闻出版广电总局或广播电视规划院或广播电视计量检测中心检测报告或CMA或CNAS出具的检测报告复印件并加盖公章。 15、为保证信号传输的稳定性，接收卡需支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧（并提供第三方出具的检测报告复印件并加盖公章）。 16、为保证接收卡能够持久运行，需具有电击和能量危险的防护（并提供第三方出具的检测报告复印件并加盖公章）。 17、为保证显示屏整体亮度的一致性，接收卡需支持一键修缝功能（并提供第三方出具的检测报告复印件并加盖公章）。 18、支持检测运行电脑的环境检测，并可以一键安装所需驱动，提供相关证明材料并加盖公章（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）。 19、为保证控制系统的兼容性，要求接收卡、 专业主控需达到互联互通效果。 |
| 51 | 专业主控 | 1台 | 1、主控是专业级LED显示屏控制设备；具备强大的视频信号接收、拼接和处理能力，最大可接收1920×1200像素的高清数字信号；支持DVI和SDI数字接口，多路信号间无缝切换；支持拼接、缩放，最大支持3画面显示。具备8个千兆网口输出，单机可支持最宽8192像素或最高4096像素的LED显示屏。同时具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，可完美应用于高端租赁显示屏和小间距LED显示屏。 2、支持丰富的数字信号接口，包括2路DVI、一路HDMI和1路SDI； 3、最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 4、最大带载520万像素，最宽8192或最高可达4096像素； 5、支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； 6、支持3画面显示，位置、大小可自由调节； 7、支持16种预置模式，可根据需求随时加载保存的预置参数； 8、双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 9、支持亮度和色温调节； 10、支持低亮高灰； 11、提供ISO9001认证证书和产品3C认证证书并加盖公章。 12、提供专业主控的售后服务承诺函并加盖公章。 |
| 52 | 显示屏软件 | 1套 | 1、表现形式丰富，支持双层字幕的滚动，支持左飞及上下字幕滚动，各种LOGO、时钟的位置可任意设定，任意大小，任意托动等方式； 2、支持视频文件、图片文件的众多播出方式，图片、视频可限制播放次数，通过软件可查看视频混1合码率，最大码率，码率模式；音频码率模式，采样率等，视频可翻转可满足不同实际项目需求，满足节选视频文件特定片段播放，支持视频消除黑边等功能， 3、支持播放日志的查看和导出为Excel文件。 4、应支持VCD、Mpeg-1/2/4、WMV9、H.264等标准格式播放 6、大屏幕监测技术（可探测出用了多少张接收卡、每张卡的工作时间等）。 7、软件可实现网络质量监测，故障诊断。 8、硬件连接提示，软件主界面发送卡是否连接等信息提示 9、支持Oracle、SQL Server、MySQL、ODBC、Access五种类型的主流数据库播放 10、支持天气预报，可显示当地温湿度，空气质量，PM2.5,穿衣指数温馨提示等 11、可添加环境监测显示屏体周边温湿度，烟雾，噪声，空气质量等实时监测及显示， 12、同一个列表下可添加多个节目页，支持键盘热键快速切换不同的节目页。 13、支持监测接收卡的，连接情况，运行时间，温度，湿度，烟雾，网线侦测等数据；支持监测发送卡的连接情况，视频信号情况，并支持记录上述出现异常时确定采集时间，并可导出文件 14. 能够设置用户权限,实现分级管理。系统具有管理员、普通用户和受限用户三种杈限，其中管理员能使用软件所有功能;普通用户仅具有编辑和播放功能;受限用户只具有播放功能。 |
| 53 | 钢结构及不钢包边 | 4.1 平方米 | 钢结构内框, 拉丝白锈钢包边。 2.钢结构要求： 2.1显示屏支撑钢结构材料采用国标材料； 2.2支撑钢结构做防锈处理； 2.3 固定屏幕铝支架，需按照屏幕尺寸和现场安装方式定制 |
| 54 | 控制电脑 | 2台 | i5-8265U/16G/1T+256固态/2G独显 15.6寸 |
| 55 | 蓝牙音箱 | 1台 | 产品尺寸（mm）≥214×328×295mm(W*D*H) 喇叭尺寸6.5英寸低音+28mm高音 产品净重（kg）主箱≥10.2kg,副箱≥7.2kg 理论功率100W以上 声道2.0 线长2m以上 莲花头接口 电源电源供电 支持防磁功能 支持低音调节 |
| 56 | 超五类网线 | 1200米 | 1、线规符合AWG24线规（铜芯线径0.58±0.004mm） 2、绝缘层：高密度聚乙烯（HDPE）， 3、厚度：≥0.2mm 4、护套：聚氯乙烯（PVC）， 5、厚度：≥0.50mm 6、线缆外径：≥5.3m 7、毛重约：10.0Kg 8、最大承受拉力：约11.34Kg 9、运行温度：-25至60°C 10、阻燃等级：CM等级 |
| 57 | 电源线 | 1200米 | 1：导体采用高纯度无氧铜，20℃时导体电阻≤13.3Ω/KM； 2：绝缘和护套均采用绿色环保塑料；70℃时绝缘电阻≥0.010MΩ*KM； 绝缘、护套老化前抗张强度≥10.0N/mm2,绝缘、护套老化前断裂伸长率≥150N/mm2, 3：为满足绿色环保需求，禁止使用易燃物质PP聚丙烯绳作为填充材料； 4：为满足施工过程中的抗拉耐磨性，护套需采用挤压工艺。 |
| 58 | 信号线 | 600米 | 规格（mm）：4×0.5 |
| 59 | 安装辅助管材 | 2000米 | PVC |
| 60 | 视频编辑软件 | 1套 | 支持Blackmagic Design, Matrox 和 AJA的第三方板卡 混编多种分辨率素材-从24*24到4K*2K，在同一时间线实时转换不同帧速率，为编辑人员提高了工作效率 支持文件格式-SONY XAVCAM (Intra/ Long GOP)/XAVC S, Panasonic AVC-Ultra/AVC-Intra 4K 422及Canon XF-AVC(仅输入) 源码编辑多种视频格式，包括: SONY XDCAM, Panasonic P2, Ikegami GF, RED, Canon XF 和 EOS 电影格式 当前最快的AVCHD编辑速度，可做到3层以上实时编辑 多达16机位的多机位编辑能力，并可实时进行视频输出 增强的MPEG和264/AVC编解码能力（可对4K XAVC进行快速编码）,支持更快的4K H.264回放 基于第四代Intel酷睿架构的优化，支持Intel Quick Sync Video极速264输出（用于蓝光刻录） 64位本地处理，快速处理海量静态图像文件（JPG, TGA, DPX等），提供更流畅的实时编辑 支持代理模式，增强PC处理能力，提高工作效率 灵活的用户界面，包括：无限的视频、音频、字幕和图文轨道 支持3D立体编辑、内置图像稳定器，并可从时间线上直接刻录蓝光、DVD |
| 61 | 5匹空调 | 1台 | 内机重量（kg）≥59 内机尺寸（宽×高×深）≥ 600×1880×350（mm） 外机重量（kg）≥99 电压/频率380V/50Hz 外机尺寸（宽×高×深）≥60×1250×415(mm) 内机噪音(dB(A)51/46/41 循环风量(m3/h)2000/6000 制冷功率(W)≥4310 除湿量(L/h)≥3 外机噪音(dB(A)小于或等于58 制冷量(W)≥12500 |
| 62 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1套 | 1、含箱体、灭火剂瓶组、信号反馈装置、高压软管、喷嘴、电磁型驱动装置、检测压力表。 2、充装压力（20℃时）：2.5Mpa。 3、电磁阀工作电压：DC24V。 4、启动电流：1～1.5A。 5、喷射时间：≤10S。 6、使用环境：温度：0℃～50℃。 7、采用加厚柜体结构，大幅提升喷放稳定性，防撞保护边角，防静电，安全更有保障。等电位措施和接地端口，有效消除静电影响，专用接线端子排，提升线路连接可靠性。 8、产品必须获得气瓶充装许可证，提供证书复印件并加盖公章）。 9、产品必须对生产的灭火设备投保，提供保险公司投保保险单（加盖公章）。 10、产品必须获得药剂灌装二次加压设备的证书，提供证书复印件并加盖公章）。 11、产品必须获得特种设备检验检测机构核准证的证书，提供证书复印件并加盖公章）。 12、产品必须获得质量管理体系符合ISO9001：2015标准（认证范围必须是气体灭火系统的设计和生产）和环境管理体系认证证书符合ISO14001：2015标准的（认证范围必须是七氟丙烷气体灭火系统的设计和生产）并加盖公章。 13、产品必须获得应急管理部消防产品合格评定中心所发的消防产品认证证书复印件（与采购需求中型号相同并且加盖公章）。 |
| 63 | 七氟丙烷灭火药剂 | 79㎏ | 1、纯度≥99.6﹪； 2、水份/（mg/kg）≤10 ； 3、酸度（以HF计）/（mg/kg）≤1； 4、蒸发残留物/﹪≤0.01。 |
| 64 | 气体灭火控制器 | 1台 | 1、主电：AC220V±25%，50HZ，最大允许电流2.5A； 2、备电：24V，2.3AH； 3、最大工作电流2A，正常工作电流＜200mA； 4、环境温度：0~40℃； 5、相对湿度：≤95%（40℃）； 6、具有火灾报警历史事件和信息记录的功能，可记录火警、故障、屏蔽等信息内容； 7、具有4区气体灭火系统控制输出选择； 8、具有启动、停止、声光启停、手/自动、自检、复位按键和故障、延时、声光启动、声光故障、启动控制、启动喷洒、气体喷洒状态指示灯，能够显示倒计时时间。 9、能与机房其它设备数据对接并控制。 |
| 65 | 紧急启停按钮 | 1个 | 1、工作电压： DC17V-DC24V； 2、触点容量：DC24V/0.5A； 3、环境温度：-10～+50℃； 4、环境湿度：≤95%RH(40±2℃) ； 5、二线制，电子编码。 |
| 66 | 声光报警器 | 2个 | 1、静态电流：不少于6mA； 2、动作电流：不少于100mA； 3、环境温度：-10～+50℃； 4、工作电压：DC18-28V； 5、保护电流：不少于400mA； 6、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)；； 7、闪光频率：≤1HZ-2HZ； 8、变频周期：4±1S； 9、报警音量：75DdB-85dB； 10、环境湿度：≤95%RH(40±2℃) ； 11、四线制，电子编码。 |
| 67 | 放气指示灯 | 1个 | 1、工作电压：DC24V； 2、总线电压：DC17V-DC24V； 3、环境温度：-10～+50℃； 4、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)； 5、四线制，电子编码。 |
| 68 | 感烟探测器 | 2个 | 1、静态电流：＜200uA； 2、火警电流：＜2mA； 3、环境温度：-10～+50℃； 4、工作电压：DC13-24V； 5、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)； 6、外壳设计采用防水结构技术，具有防渗漏水功能； 7、采用特殊结构的迷宫，具有极强的抗灰尘污染能力； 8、采用两总线无极性工作方式。 |
| 69 | 感温探测器 | 2个 | 1、静态电流：＜210uA； 2、火警电流：＜1.5mA； 3、环境温度：-10～+50℃； 4、工作电压：DC13-24V； 5、外壳设计采用防水结构技术，具有防渗漏水功能； 6、采用特殊结构的迷宫，具有极强的抗灰尘污染能力； 7、采用两总线无极性工作方式。 |
| 70 | 应急灯 | 1个 | 1、工作电压：交流36V、220V、50Hz； 2、使用环境温度：0℃～50℃； 3、输入电压:AC220V/50HZ 4、光源类型: LED； 5、应急时间:不少于90min； 6、工作模式:持续式； 7、充电时间:≥24； 8、面板：玻璃；框架铝合金； 9、安装方式:挂壁式； 10、开关类型：停电 自动亮； 11、插头规格：三眼插头。 |
| 71 | 安全出口指示灯 | 1个 | 1、工作电压：交流220V、50Hz； 2、使用环境温度：0℃～50℃； 3、输入电压:AC220V/50HZ 4、功率:3W LED； 5、应急时间:不少于90min； 6、工作模式:持续式； 7、充电时间:≥24； 8、面板：玻璃；框架铝合金； 9、安装方式:挂壁式。 |
| 72 | 泄压口 | 1台 | 1、有效泄压面积：≥0.12平方米。 2、平时呈密闭状态，当防护区压力大于设定压力时，叶片可开启，满足防护区泄压的要求。 |
| 73 | 辅助材料 | 1批 | 管架、电线、线管、防火涂料等 膨胀螺栓、吊卡、U型卡、吊杆、支架、钢质线管、线管接头、锁母、胶布、螺栓、螺母、线缆等，辅材种类及用量要保证满足项目需求。 |
| 商务条款： |  |  |  |
| 报价要求 |  | 报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）包括安装费用； |  |
| 交货时间及地点 |  | 1、交货时间：2020年11月30日前安装调试完毕 2、地点：采购人指定地点。 |  |
| 质保期 |  | 1年。 |  |
| 售后服务要求 |  | （1）若本批采购的货物发生损坏，成交供应商应在1个小时内电话服务应答，4个小时内现场维护响应，8小时内提供解决方案；特殊情况无法修复的，质保期内成交供应商应无条件更换新设备或提供代用设备；或采取使设备可正常运转的措施。 （2）成交供应商能提供7×24通过远程、上门服务、电话、E-mail等方式为用户提供终身完善的售前和售后技术咨询服务。 |  |
| 付款条件 |  | 本项目无预付款，供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付合同款。 |  |
| 验收要求 |  | （1）所有产品必须标明品牌、生产厂家、地址、售后电话等，否则视为三无产品不予验收。 （2）采购人现场根据成交通知书要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。 |  |
| 核心产品 |  | 项号：5 货物名称：可视化综合管理平台 |  |

第四章  响应文件格式

判响应文件（封面）

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号： （有分标时填写）

谈判内容：

（谈判供应商名称）

年   月    日

附件一

谈 判 书

广西科联招标中心有限公司：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述响应文件（价格文件、资格文件、商务和技术文件）正本一份和副本三份。

  - 报价表；

  - 分项报价表；

  - 供货清单；

  - 商务响应情况说明表；

  - 技术响应、偏离情况说明表；

  - 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和技术规格要求提供的有关文件；

  - 资格文件。

因此，授权代表宣布同意如下：

- 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

- 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括(补遗文件)（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

- 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

- 我方承诺没有在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

- 我方完全同意本响应文件中“报价表”和成交后签订的采购合同及《残疾人福利性单位声明函》(如有)可用于公示，其中所有内容不涉及谈判供应商商业秘密，并承诺可向采购单位提供相关电子文档。

- 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：地址：          邮编：            电话：

传真：              电子邮箱：               。

谈判供应商工商营业执照号码：

法定代表人姓名：                            法定代表人身份证号码：

授权委托代理人姓名：             职务：            授权委托代理人身份证号码：

谈判供应商开票资料：

开票信息：                （填“专票”或“普票”）

纳税人识别号：                  .

开户银行：                           银行帐号：                     .

法定代表人或授权代表签字：                       谈判供应商名称：       （公章）

年     月     日

附件二

报  价  表

采购项目编号:

采购项目名称:

分标：（有分标时填写）

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 报价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 一批 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到分。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

附件三

分 项 报 价 表

采购项目编号:

采购项目名称:

分标：（有分标时填写）

| 序号 | 货物名称 | 品牌规格 | 技术参数及性能、配置 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

谈判供应商名称（盖章）：

日期：      年   月   日

说明：1、分项报价总计价格必须与报价表一致。

2、如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

3、必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在增加的栏目中填写，并作详细说明。

附件四

供 货 清 单

采购项目编号:

采购项目名称:

分标：（有分标时填写）

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家及型号 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：提供谈判货物详细的供货范围，包括主机、主要配件及生产厂家、软件系统、备品备件等。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

谈判供应商名称（盖章）：

日期：      年   月   日

附件五

商务响应情况说明表

采购项目编号:

采购项目名称:

分标：（有分标时填写）

| 项目 | 竞争性谈判文件要求 | 是否响应 | 响应供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货期及交付地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字:

谈判供应商名称（盖章）：

年   月   日

附件六

技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号:

采购项目名称:

分标：（有分标时填写）

| - 序号 | - 竞争性谈判文件要求 |  | - 谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 货物名称 | - 技术条款要求 | - 具体响应 |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判文件“第三章   项目需求”的采购项目技术规格、参数及要求，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，响应供应商必须提供所供货物的具体内容。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人或法定代表人授权代表签字:

谈判供应商名称（盖章）：

年   月   日

附件七

法定代表人授权书

广西科联招标中心有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的             项目(项目编号：             )谈判活动的谈判代表人，全权代表我公司处理在该项目谈判活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（正反面复印件）

粘贴法定代表人身份证（正反面复印件）

附件八

其 他 文 件

一、资格证明文件

本竞争性谈判文件要求提供的其他需要提供的证明材料。

二、货物技术、服务文件

1、货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料、引进新技术、新工艺、新材料的等情况；

2、保证交货期的措施（必要时提供生产计划周期表）；

3、生产采购货物或类似货物的业绩（规格、数量、主要用户、用户使用情况反映、中标（成交）通知书、供货合同等）；

4、本竞争性谈判文件要求提供的其他资料和需要说明的问题

附件九

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加           单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：供应商必须对声明的真实性负责，成交供应商的《中小企业声明函》将随成交公告共同公示。

附件十

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：谈判供应商人如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责，提供有效证明文件，供谈判小组评审。

附件十一：

信用声明函（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的     (项目名称)          （项目编号：       ）项目的谈判，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其谈判服务成果和服务，我方就本次谈判有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或委托代理人签字：

谈判供应商（盖章）：

年    月    日

附件十二：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：                ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式 |  |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 大 写 金 额 ：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |
| 验收具体内容 |  | (应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 中标（或成交）供应商签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购单位的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |

备注：本报告单一式三份（采购单位1份、成交供应商1份、采购代理机构1份）。

附件十三：

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 供 应 商 申 请 | 采购编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币 元（小写）¥ 元退付到达以下帐户： 单位名称： 开户银行： 银行帐号： 联系人： 联系电话： 供应商签章 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人： 联系电话： 采购单位签章 年 月 日 |

- 第五章  合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同文本

合 同 编 号：

采购单位（甲方）：                                                  采 购 计 划 号 ：

供 应 商（乙方）：

项目名称和编号 ：

签  订  地  点 ：                                              签 订 时 间：2020年    月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

供货内容（货物名称及数量）：                            。具体内容详见谈判文件及乙方最终谈判报价表。

2、合同合计金额：（大写）人民币                （小写）￥                。合同总价不随设备、材料、人工等资源的价格和各类规费的种类和标准的变化而变化，除货物数量增减外，合同总价款不作调整。

3、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、检验、技术资料和运输、保管等各项全部费用。如谈判采购、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判、响应文件和承诺相一致。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　运输

1、乙方负责运输货物到甲方指定地点。

2、货物的运输方式：不计 。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：损耗由乙方承担。

第五条　交付和验收

1、交货时间：自签订合同之日起    日历日内。

交货地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合谈判、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应按甲方要求交货。

4、甲方应当在到货后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲方执叁份，乙方执一份。

第六条　付款方式

1、资金性质：财政资金 。

2、                                           。

第七条、履约保证金：成交金额的3%。

第八条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 10  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000第十三条、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十四条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条　签订本合同依据

1、竞争性谈判文件；

2、乙方的响应文件；

3、谈判承诺书；

4、成交通知书。

第十六条　本合同一式柒份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方执叁份、乙方执二份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报财政部门（政府采购监管部门）备案。

| 甲方（章） 2020年 月 日 | 乙方（章） 2020年 月 日 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码：（必填） | 统一社会信用代码： |
| 单位地址：（必填） | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人：（必填） | 委托代理人 |
| 电话：（必填） | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行：（必填） | 开户银行： |
| 账号：（必填） | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 2020年 月 日 |  |
| 审核人：（广西科联招标中心有限公司） 2020年 月 日 |  |

第六章   评审标准

一、评审原则

（一）评标委员会（谈判小组）构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等3人以上单数（含3人）组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以竞争性谈判采购文件和响应文件为评定依据。

（三）评标方法：采用最低评标价法。

二、评审方法

（1）对资格审查和符合性检查合格的供应商的响应文件，采用最低评标价法进行评审。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，供应商为小型和微型企业，并在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予10%的扣除。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

政策性扣除计算方法：供应商被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企业产品的，该供应商的谈判报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=谈判报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体谈判报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=谈判报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=谈判报价。

（3）评标委员会（谈判小组）将以谈判采购文件、响应文件为评定依据，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低谈判报价的投标人作为成交候选供应商。

三、中标（成交）候选谈判供应商推荐原则

谈判产品符合采购需求、质量和服务相等时，评标委员会（谈判小组）将按评标价由低到高顺序排列，并推荐最低评标价的谈判供应商为中标（成交）候选谈判供应商（评标价相同时，由评标委员会（谈判小组）集体讨论确定，可由谈判供应商再作一次最终报价确定）。采购单位应当确定评审委员会（谈判小组）推荐排名第一的中标（成交）候选人为中标（成交）人。排名第一的中标（成交）候选人放弃中标（成交）、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的。该等情况下，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新竞标。