- “政采贷”业务介绍

为助力解决政府采购中标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进投标人依法诚信参加政府采购活动，进一步推动民营经济发展、营造良好的营商环境，根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件要求，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标通知书向银行提出贷款意向申请。

- 上述文件可在四川政府采购网和成都市财政局网站查询。

| - 开通“政采贷”业务银行名单（部分） |  |
| --- | --- |
| 中国建设银行四川省分行 | 中国工商银行四川省分行 |
| 中国农业银行四川省分行 | 中国银行四川省分行 |
| 交通银行四川省分行 | 中国邮储银行四川省分行 |
| 华夏银行成都分行 | 民生银行成都分行 |
| 四川天府银行 | 兴业银行成都分行 |
| 成都银行 | 成都农村商业银行 |
| 上海银行成都分行 | 渤海银行成都分行 |
| 雅安农村商业银行 | 雅安市商业银行 |
| 眉山农村商业银行 | 乐山市商业银行 |
| 乐山嘉州民富村镇银行 | 绵阳市商业银行 |
| 四川省农村信用社联合社 | 平安银行股份有限公司成都分行 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 成都分行 | 雅安雨城惠民村镇银行有限责任公司 |
| 自贡银行股份有限公司 | 宜宾市商业银行股份有限公司 |

- “蓉采贷”业务介绍

成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》，成都市范围内政府采购项目中标人为中小微企业的，可根据成都市财政局公示的银行及其“蓉采贷”产品，自行选择符合自身情况的银行及其产品，凭中标通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。上述文件可在成都市财政局网站查询。

| 成都市政府采购信用融资银行联系方式一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 银行名称 | 联系部门 | 联系电话 |
| 成都银行 | 中小企业部 | 028-86627320 028-87793283 |
| 中国建设银行成都第六支行 | 小企业部 | 028-84521961 |
| 交通银行四川省分行 | 普惠金融事业部 | 028-86525254 |
| 中国农业银行成都天府新区分行 | 公司业务部 | 028-63168277 |
| 四川天府银行成都分行 | 普惠金融事业部 | 028-65193380 |
| 浦发银行成都分行 | 普惠金融部 | 028-69598953 |
| 上海银行成都分行 | 公司业务部 | 028-86029074 |
| 成都农村商业银行 | 公司金融部 | 028-85599425 |
| 中国民生银行成都分行 | 公司业务部 | 028-85102180 |
| 中国工商银行成都分行 | 普惠部 | 028-86615126 |
| 中国邮政储蓄银行成都分行 | 小企业金融部 | 028-65008905 |
| 中国银行四川省分行 | 普惠金融事业部 | 028-86402100 |
| 招商银行成都分行 | 小企业金融部 | 028-87086226 |
| 广发银行成都分行 | 东大街支部 | 028-83318935 |
| 重庆银行成都分行 | 小微企业银行部 | 028-85341647 |
| 渤海银行成都分行 | 普惠金融事业部 | 028-86772083 |

- 目    录

第一章 投标邀请	4

第二章 投标人须知	4

第三章 投标文件格式	34

第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求	62

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料	63

第六章 技术、商务及其他要求	65

第七章 评标办法	97

第八章 政府采购合同（草案）	112

# 投标邀请

四川建招项目管理有限公司受成都市广播电视台的委托，就成都大运会广播电视技术建设项目IBC4K演播室音视频系统子项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

- 项目基本情况

- 1、采购项目编号：510101202101097

- 2、采购项目名称：成都大运会广播电视技术建设项目IBC4K演播室音视频系统子项目

- 3、资金来源：财政性资金，已落实。

4、预算金额：10250000.00元

5、最高限价：10250000.00元

- 6、采购需求：

本项目共1个包，具体详见第六章 技术、商务及其他要求。

- 7、合同履行期限：合同签订后，120天内完成供货及安装（采购人可根据项目进展和工作安排，对工期进行适当调整）。

- 8、本项目不接受联合体投标。

- 投标人参加本次政府采购活动应具备的资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目规定的特定资格条件：无。

- 禁止参与本次采购活动的投标人

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人报名参加本项目的采购活动。

- 获取招标文件

1、获取文件时间：2021年8月13日至2021年8月19日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2、获取文件地点：成都市高新区益州大道北段777号中航交流中心3栋7层（全季酒店电梯上）。

3、获取方式：网上报名获取。

请登录四川建招项目管理有限公司网站（www.scjzgcxg.com）报名系统，具体流程可详见网站“使用手册”。报名系统注册及网上报名询问电话：028-86717818。

4、招标文件售价：免费获取，投标资格不能转让。

- 提交投标文件截止时间、开标时间

- 2021年9月2日10点0分（北京时间）。

投标文件应在开标当日投标截止时间前送达开标地点，本次招标不接受以电子邮件、传真、邮寄及快递方式递交的投标文件；逾期送达或没有密封的投标文件不予接收。请投标人按时参与本项目的开标，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 投标文件递交地点及开标地点：

成都市高新区益州大道北段777号中航交流中心3栋7层（全季酒店电梯上）。

- 发布媒体及公告期限

- 在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布，公告期限为发布之日起5个工作日。

- 投标人信用融资

- 为助力解决政府采购投标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进投标人依法诚信参加政府采购活动，进一步推动民营经济发展、营造良好的营商环境，根据《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》（成财采〔2019〕17号）的相关规定。有融资需求的投标人可根据公示的银行及其“蓉采贷”产品，自行选择符合自身情况的“蓉采贷”银行及其产品，凭中标通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。

- 凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名  称：成都市广播电视台

地  址：成都市高新区高朋大道2号

联系人：陈老师

联系方式：028-86020700

2、采购代理机构信息

名  称：四川建招项目管理有限公司

地  址：成都市高新区益州大道北段777号中航交流中心3栋7层（全季酒店电梯上）

联系方式：028-86717818

电子邮箱：21087171@qq.com

3、项目联系方式

项目联系人：毛女士

联系电话：028-86717818

# 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明与要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请的 投标人数量 | 本次邀请的投标人数量：不少于3家。 本次邀请供应商参加投标的方式：见第一章投标邀请。 |  |  |
| 211 | 采购预算 最高限价 （实质性要求） | 本项目计划编号：（2021）0391号，预算金额为人民币10250000.00元。 |  |  |
|  |  | 本项目最高限价为人民币10250000.00元，投标报价超过本项目最高限价的作无效投标处理。 |  |  |
| 3 | 定向采购 | 1、本项目未预留份额专门面向中小企业采购。 2、本项目采购标的为成都大运会广播电视技术建设项目IBC4K演播室音视频系统子项目，对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定：货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受本办法规定的中小企业扶持政策（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业），对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 - 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的报价3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |  |  |
|  |  | - 1、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 - 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》原件。 - 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。 |  |  |
| 4 | 进口产品 （实质性要求） | 本项目经成财大运发【2021】10号批复，允许采购进口产品。允许采购的进口产品：摄像机及镜头、三脚架及云台、切换台、视音频矩阵、波形监测仪、4K监视器、视频机箱及音视频处理板卡、控制管理系统、调音台及周边产品、4K录像机、画面分割器、4K交叉变换/HDR转换器、双向12G光传输盒、带2路外键通道的键控器、2选1倒换器。 本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，拒绝进口产品参与竞争。 |  |  |
| 5 | 低于成本价 （实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。 投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。 投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |
| 6 | 失信企业 | - 按照《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）等相关规定执行。 |  |  |
| 7 | 国家规定的 强制、优先 采购政策体现 | 本项目采购需求中涉及国家规定的强制采购范围内产品的，所投产品均应符合国家相关要求。具体详见招标文件第六章。 |  |  |
| 8 | 参数说明 | 本项目中对未有注明的参数要求，均以标准配置为准。如在各技术参数中指出某些技术参数仅为某一品牌所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质性相当于技术规格的要求，并提供相关证明材料；在招标文件中有未提及到的技术细节或招标文件中任何条款的叙述中没有明确的规定的，都视为是指国家（或部颁行业）的标准和规范。 |  |  |
| 9 | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，投标人应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则其响应文件按无效处理。（实质性要求） 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |  |  |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不需要缴纳投标保证金。 |  |  |
| 11 | 投标文件组成 | 组成内容 | 数量 | 封装 |
|  |  | 投标文件 （资格部分） | 正本1份，副本2份 | 单独密封 |
|  |  | 投标文件 （技术、商务部分） | 正本1份，副本2份 | 单独密封 |
|  |  | 开标一览表 | 原件1份 | 单独密封 |
| 12 | 投标文件 装订方式 | 胶装方式装订成册（单独密封提交的开标一览表除外）。 |  |  |
| 13 | 投标有效期 （实质性要求） | 120天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效）。 |  |  |
| 14 | 备选投标方案 和报价 （实质性要求） | 不接受备选投标方案和多个报价。 |  |  |
| 15 | 招标相关事宜咨询 | 联系人、联系电话：详见第一章投标邀请中的采购代理机构联系方式。 |  |  |
| 16 | 询问 | 根据委托代理协议约定，投标人询问由采购代理机构负责答复。 联 系 人、联系电话、联系地址：详见第一章投标邀请中的采购代理机构联系方式。 |  |  |
| 17 | 质疑 | 根据委托代理协议约定： 1、对招标文件技术指标、参数、资质要求、评分办法的质疑： 向采购人提出，并由采购人按相关规定作出答复。 质疑时间：购买招标文件之日起七个工作日内。 联 系 人、联系电话、联系地址：详见第一章投标邀请中的采购人联系方式。 2、对采购过程和采购结果的质疑： 向采购代理机构提出，并由采购代理机构按相关规定作出答复。 对采购过程质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。 对采购结果提出质疑时间：为中标结果公告期限界满之日起七个工作日内。 联 系 人、联系电话、联系地址：详见第一章投标邀请中的采购代理机构联系方式。 注：根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等规定，投标人质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围，投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |  |  |
| 18 | 投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即成都市财政局。 联系电话：028-61882648 联系地址：成都市高新区锦城大道366号 注：投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |  |  |
| 19 | 中标通知书 领取 | 接采购代理机构通知后，投标人应凭有效身份证明证件及招标代理服务费交纳凭证到四川建招项目管理有限公司领取中标通知书。 |  |  |
| 20 | 履约保证金 | 本项目不需要缴纳履约保证金。 |  |  |
| 21 | 合同分包 | 本项目不接受合同分包。 |  |  |
| 22 | 招标情况公告 | 投标人资格审查情况、符合性审查情况、报价情况、评标结果等在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |  |  |
| 23 | 政府采购合同公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，政府采购合同将向采购项目同级财政部门备案。 违规签订政府采购合同将依法追究法律责任。 |  |  |
| 24 | 声明承诺 提醒 | 投标人投标文件中提供的各种声明和承诺应当真实有效，无效声明和承诺、虚假声明和承诺将由投标人自己承担由此带来的任何不利后果，虚假声明和承诺还将报告监管部门追究法律责任。 |  |  |
| 25 | 中小企业政府采购信用融资 | 参加本次采购活动中标的中小企业无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向金融机构申请融资。相关政策规定内容请在“四川政府采购网”查询。 |  |  |
| 26 | 招标代理 服务费 | 1、根据成本加合理利润原则，经采购人与采购代理机构确定，采购代理服务费由中标人向采购代理机构支付，费用为以本项目中标金额作为收费的计算基数×1.5%。 2、中标人在领取中标通知书前应按规定缴纳招标代理服务费，可使用银行转账或采购代理机构认可的方式支付。 3、收款单位：四川建招项目管理有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司成都青羊工业园区支行 账 号： 22893101040006849。 |  |  |

- 总  则

- 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述项目的采购。

  - 本招标文件的解释权在采购人和采购代理机构。

- 有关定义

  - “采购人”和“甲方”系指成都市广播电视台。

  - “采购代理机构”系指四川建招项目管理有限公司。

  - “投标人”系指系指购买了招标文件的，且已经提交或者准备响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，“乙方”系指中标人。

  - 本招标文件按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

- 合格的投标人（实质性要求）

  - 本招标文件规定的投标人资格条件；

  - 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

  - 向采购代理机构购买了招标文件。

- 投标费用（实质性要求）

投标人应自行承担参加投标的全部费用。

- 充分、公平竞争保障措施

  - 提供相同品牌产品处理（实质性要求）

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目核心产品为：12G基带矩阵。

  - 提供相同制造厂商不同品牌产品处理（实质性要求）

  - 制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以其中通过资格审查、符合性检查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

  - 利害关系投标人处理（资格审查内容）。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。

  - 前期参与投标人处理（资格审查内容）。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。本项目无符合本条规定的投标人。

  - 利害关系代理人处理（资格审查内容）。

2家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

  - 投标人实际控制人或者中高级管理人员，同时是代理本项目的采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

  - 投标人与代理本项目的采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

  - 同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动（接受联合体的情形适用），不得以不同投标人身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

  - 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评审委员会成员。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

- 招标文件

- 招标文件的构成

招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- 投标邀请；

- 投标人须知；

- 投标文件格式；

- 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

- 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

- 招标项目技术、商务及其他要求；

- 评标办法；

- 拟签订的合同文本。

- 招标文件的澄清和修改

  - 采购人或者采购代理机构可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、投标文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知投标人的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交投标文件截止时间至少３日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、投标文件的截止时间。

  - 投标人应于投标文件递交截止时间之前在《四川政府采购网》查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。投标人未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由投标人自行负责。

  - 更正公告通过投标人报名时备注的电子邮箱发送至所有购买招标文件的投标人，投标人在收到相应更正公告后，以书面形式给予确认，该更正公告作为招标文件的组成部分，具有约束作用。如投标人未给予书面回复，则视为收到并认可该更正公告的内容。

  - 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应按招标文件中的联系方式，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出申请，但采购人或者采购代理机构可以决定是否采纳投标人的申请事项。

- 答疑会和现场踏勘

本项目不组织现场考察会或答疑会。

- 投标文件

- 投标文件的语言（实质性要求）

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中所附或引用的外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。投标人的法定代表人为外籍人士的，则法定代表人的签字或印章、护照除外。

  - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

  - 如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

- 计量单位（实质性要求）

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项目的投标均采用国家法定的计量单位。

- 投标货币（实质性要求）

本次招标项目投标货币为人民币，报价以招标文件约定为准。

- 知识产权（实质性要求）

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它合法权益而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它合法权益而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

  - 除招标文件特别规定外，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

  - 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权，同时需在投标文件中提供声明，并提供相关知识产权证明文件，否则视为投标人未在本项目实施过程中采用自有知识成果，不影响投标文件有效性。

  - 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因投标人采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

  - 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。投标人需将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

- 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应至少包括投标文件（资格部分）、投标文件（技术、商务部分）、开标一览表三部分，以上三部分均应分别密封包装。

每一个包装的最外层应标明采购项目名称、采购项目编号、投标人名称，以及“开标时间之前不准启封” 或“20   年   月   日   :   前不准启封”的内容，并加盖投标人公章。

文件一：投标文件（资格部分）

投标文件（资格部分）用于资格审查，应包括投标人响应招标文件要求资格条件的所有证明材料。投标人应严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件二：投标文件（技术、商务部分）

投标文件（技术、商务部分）用于符合性审查和综合评审，应包括投标人响应招标文件要求的资格条件以外的所有材料，包括但不限于下列部分：

- 投标文件封面

- 投标函

- 技术、服务、合同条款要求应答

- 投标人基本情况表

- 实施本项目的主要人员情况表

- 项目实施方案

- 投标人认为需要提供的其他文件和资料

文件三：开标一览表

开标一览表（投标文件正本中可不装订该项内容，单独密封提交的开标一览表为投标文件的组成部分。）

- 投标文件格式

  - 投标人应严格按照招标文件第3章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。第3章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

  - 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

- 投标报价（实质性要求）

  - 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

  - 投标人对每一种货物及服务只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

- 投标有效期（实质性要求）

  - 投标有效期从提交投标文件的截止之日起120天。投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定期限，否则，其投标文件将按无效投标文件处理。

  - 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，投标人不能修改其投标文件。

  - 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以适当赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 投标文件的印制和签署

  - 投标人应按“投标人须知前附表”中投标文件份数要求准备投标文件。

  - 投标文件的正本和副本应在其封面上清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、投标文件（资格部分）或投标文件（技术、商务部分）、投标人全称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

  - 投标文件统一用A4幅面纸印制（表、图及证件可以除外）。

  - 投标文件的正本均需打印或用不褪色的墨水书写（证明材料除外）。投标文件副本可以为正本的复印件。投标文件应由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的代理人在招标文件要求的地方签字或加盖印章，要求加盖公章的地方加盖公章。开标一览表应按要求签字或加盖印章，盖章，开标一览表应为原件。唱标的开标一览表与投标文件中的开标一览表不一致的，以唱标的开标一览表为准。（实质性要求）

  - 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代理人签字或加盖印章。（实质性要求）

  - 投标文件（除开标一览表外）须逐页编码并装订成册。

  - 投标文件应根据招标文件的要求制作、签署、盖章。（1、招标文件中要求提供复印件加盖公章的证明材料的，复印件所在页按要求加盖了公章或复印件为多页但至少有一页按要求加盖了公章的，视为满足复印件加盖公章的要求；2、招标文件中要求提供复印件的证明材料的，系指原件的复印件或影印件。）。（实质性要求）

  - 所有要求盖公章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

- 投标文件和开标一览表的密封和标注

  - 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人全称、招标编号、项目名称。

  - 投标文件包括正本、副本和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件应当密封，其中 “开标一览表”单独密封。

  - 投标文件的密封袋上应当注明投标人全称、采购项目编号、项目名称。

- 投标文件的递交

  - 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，采购人、采购代理机构将告知投标人不予接收的原因。

  - 因招标文件的修改推迟投标截止日期的，按采购代理机构书面通知修改的时间递交。

  - 递交投标文件时，报名投标人名称和招标文件的文号、分包号应当与投标投标人名称和招标文件的文号一致。但是，投标文件实质内容与报名投标人名称和招标文件的文号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

  - 本次招标不接收邮寄、快递的投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

  - 投标人修改或撤回的书面通知，应由其法定代表人或授权代理人签署并盖投标人公章。修改或撤回的书面通知应按第20条规定进行编制、密封、标注，并在每个包装的最外层标明“修改投标文件”或“撤回投标”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

- 开标、评标和中标

- 开标

  - 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，开标由采购代理机构主持，评标委员会成员不参加。投标人法定代表或代理人参加并签到以证明其出席开标，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

  - 开标时，采购代理机构可以邀请有关人员参加。

  - 开标时，由投标人代表自行检查其自己递交的投标文件的密封情况，不得对其他投标人的投标文件的密封情况进行确认。经确认无误后，由工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读，并加以记录。

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未当场提出的，开标后质疑采购人或者采购代理机构不予受理。

  - 无论何种原因，在开标时没有宣读的报价在评标时不予考虑，采购代理机构对此不承担任何责任。

  - 开标时出现下列情况之一的，采购代理机构将开标情况记录后，由评标委员会进行评审:

（1）单独提交的“开标一览表”未按格式要求签字或加盖印章的或要求加盖公章的地方未加盖公章的或提供复印件的；

（2）“开标一览表”无报价的。

- 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

  - 宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始，并介绍项目基本信息及投标人情况。

  - 投标人代表对自己递交的投标文件密封情况进行检查并签字确认，主持人当众宣布检查投标文件的密封情况。

  - 投标人不足3家的，不得开标。

  - 开标唱标。主持人宣布唱标后，由招标工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封唱标，宣读投标人全称、投标报价，以及采购人认为合适的其他内容并加以记录。唱标时仅宣读投标报价，分项报价内容可以宣读或投影展示。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的（未签字或加盖印章，未盖章，未报价除外），应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认，但不得实质性修改报价。唱标完毕后投标人代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

  - 宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场（招标文件要求投标人演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果请投标人在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上查询。

- 评标

- 详见招标文件第七章。

- 关于行贿犯罪档案查询

  - 采购人确定中标人期间，采购人或者采购代理机构可在中国裁判文书网（http：//www.court.gov.cn/wenshu.html）查询投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人是否存在行贿犯罪记录。

  - 投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录的，中标后未签订政府采购合同的，应当认定中标无效；中标后签订政府采购合同未履行的，应当认定中标无效，同时撤销政府采购合同；中标后签订政府采购合同且已经履行的，应当认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

- 中标结果公告

  - 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

  - 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限，评审专家名单以及所有投标人投标文件资格、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等。

  - 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未投标人本人的评审得分与排序。

  - 中标公告期限自发布公告之日起1个工作日。

- 中标通知书

  - 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

  - 投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，采购代理机构将采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书，同时，中标通知书邮寄、快递发出之日起即视投标人已领取中标通知书。

  - 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

  - 中标通知书对采购人和投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者投标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

  - 投标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

- 签订及履行合同和验收

- 签订合同

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和投标人投标文件的规定，与投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和投标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人不得向投标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

  - 政府采购合同应当包括采购人与投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

  - 投标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

- 合同分包（实质性要求）

  - 本项目合同接受分包与否，以“投标人须知附表”为准。

  - 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

- 合同转包（实质性要求）

  - 本项目严禁投标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指投标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

  - 投标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

- 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起7个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

- 履行合同

采购人与投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

- 验收

  - 本项目采购人及其委托的采购代理机构（若有）将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

  - 验收结果合格的，中标人按采购人要求办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（若涉及）将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

- 资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。本项目采购资金付款详见第六章规定的付款方式。对于满足政府采购合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的投标人账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向投标人付款的条件。

- 投标纪律要求

- 投标人纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

  - 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

  - 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

  - 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 保密要求

投标截止时间前，采购人、采购代理机构和有关人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

- 询问、质疑和投诉

- 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理。

- 其他

- 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

- 本招标文件中未引用的相关法律制度规定，按照中华人民共和国政府采购法及其实施条例，以及其他相关的法律、规章的规定执行。

- 国家或行业主管部门对投标人和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的外，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

- 第一部分 “投标文件（资格部分）”格式

- 封面格式

（正本/副本）

投标文件（资格部分）

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人全称（公章）：

投标日期：    年   月   日

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件

- 1、企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

- 2、事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

- 3、其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件”或“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”；

- 4、个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照”；

5、自然人：提供“身份证明材料”。

- 法定代表人/单位负责人授权委托书

采购人名称：

（投标人全称）法定代表人/单位负责人____________ 授权委托________为我方授权代表，参加贵单位组织的           项目（采购项目编号：          ）的投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

投标人全称（公章）：

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或加盖印章：

授权代表（被授权人）签字或加盖印章：

日  期:

说 明：

1、上述证明文件在投标文件（资格部分）中附有法定代表人/单位负责人和授权代表的身份证明材料复印件时才能生效。

2、资格投标文件均由法定代表人/单位负责人签字或加盖个人印章的，可不提供法定代表人/单位负责人授权委托书及授权代表的身份证明材料。

3、投标人为自然人时只需提供身份证明材料。

4、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

5、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

- 法定代表人/单位负责人身份证和授权代表身份证样式（仅供参考）：

身份证正面复印件

身份证背面复印件

- 相关资格的承诺函

采购人名称：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

- 我方       良好的商业信誉（填写：“具有”或“不具有”）。

- 我方       健全的财务会计制度（填写：“具有”或“不具有”）。

- 我方       履行合同所必需的设备和专业技术能力（填写：“具有”或“不具有”）。

- 我方       依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（填写：“具有”或“不具有”）。

- 我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中      重大违法记录（填写：“没有”或者“有”）。

- 我方       法律、行政法规规定的其他条件（填写：“具备”或者“不具备”）。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

投标人全称（公章）：

日  期:

说明：

- 投标人应按照每条说明进行填写，未按要求填写的将不能认定其投标文件有效。

- 投标人成立时间不足3年的，从成立之日起计算。

- 投标人在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

- 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料证明其依法可免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业；吊销许可证或者执照；较大数额罚款；较大数额没收财产等行政处罚。重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以《四川省行政处罚听证程序规定》（四川省人民政府令317号）规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。本规定所称较大数额，是指对非经营活动中公民的违法行为处以罚款或者没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产2万元以上;对在经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产5万元以上。国务院有关部门规定的较大数额标准低于前款规定的，从其规定。

- 投标人在参加本项目采购活动前3年内被禁止在一定期限内参加政府采购活动的，期限届满的，可以参加本次采购活动。

- 投标人应根据自身实际情况据实提供，若提供虚假承诺或材料，将报告监管部门严肃追究其法律责任。

- 关联情况说明

- 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其它相关法律法规规定，我方将如实列明与我方存在其直接控股、管理关系的相关人员及单位名单，承诺不以不同投标人身份参加本项目采购活动：

关联情况表

| 序号 | 关联内容 | 关联情形 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权代表 （勾选） | - £我方委托的授权代表为我单位工作人员，不存在同时是其他单位工作人员的情形。 |
|  |  | - £我方委托的授权代表为 （其他单位全称） 工作人员。 |
| 2 | 法定代表人/负责人 （勾选） | - £我方法定代表人/负责人为不存在同时是其他单位法定代表人/负责人的情形。 |
|  |  | - £我方法定代表人/负责人为为 （其他单位全称）的法定代表人/负责人。 |
| 3 | 代理机构 （勾选） | - £我方实际控制人或者中高级管理人员不存在同时是采购代理机构工作人员的情形。 |
|  |  | - £我方实际控制人/中高级管理人员 （姓名） 为代理机构工作人员。 |
| 4 | 控股、管理关系 （勾选） | - £我方未与其他单位存在控股、管理关系。 |
|  |  | - £我方与 （关联单位全称） 存在控股、管理关系。 |
| 5 | 与其他单位是否 存在关联关系 （勾选） | - £我方不是其他单位的母公司或子公司。 |
|  |  | - £我方为 （关联单位全称） 的母公司。 |
|  |  | - £我方为 （关联单位全称） 的子公司。 |
|  |  | - £我方与 （关联单位全称） 同为 （母公司全称）下的子公司。 |

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

投标人全称（公章）：

日  期:

说明：

1、投标人应根据自身实际情况据实进行填写，若提供虚假说明，将报告监管部门严肃追究其法律责任。

- 2、《关联单位情况表》中：① 投标人委托的授权代表在其他单位任职，但任职单位未参与本次采购活动的，其投标文件视为有效；②投标人实际控制人或者中高级管理人员在其他单位任职，但任职单位未参与本次采购活动的，其投标文件视为有效；③投标人与其他单位存在关联关系，但其关联单位未参与本次采购活动的，其投标文件视为有效。

- 投标人认为需要提供的其它材料或文件

- 格式自拟。无，可不提供。

- “投标文件（技术、商务部分）”格式

- 封面格式

（正本/副本）

投标文件（技术、商务部分）

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人全称：

投标日期：    年   月   日

- 投标函

成都市广播电视台：

我方全面研究了             项目的招标文件（采购项目编号：         ），决定参加贵单位组织的本项目的投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向甲方提供所需服务（含货物），投标总价见开标一览表。

- 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，并交付采购人验收、使用。

- 本项目投标有效期为投标截止之日起120天。

- 我方已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

- 我方完全接受本项目招标文件规定的实质性要求（如合格的投标人、投标费用、充分、公平竞争保障措施、投标文件的语言、计量单位、投标货币、知识产权、投标有效期、合同分包、合同转包等实质性要求），如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行了维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 国家或行业主管部门对投标人和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

- 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

- 我方承诺完全响应招标文件中关于知识产权的要求，保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我单位在项目实施过程中采用自有知识成果，我单位承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我单位在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

- 我方同意向贵单位提供贵单位可能要求的与本次采购有关的任何证据或资料。

- 我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒，如果有本文件规定的记入诚信档案的失信行为，我方将在投标文件中全面如实反映。

- 投标文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 若我方中标：

- （1）我方承诺在收到中标通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同。

- （2）我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

- （3）若本项目采购代理服务费需由投标人支付，我方将在领取中标通知书之前按照本招标文件约定支付足额的采购代理服务费。

投标人全称（公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期:

- 技术条款要求应答表

| - 序号 | - 采购标的名称 | - 投标产品技术参数 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

1、按照招标文件第六章采购内容及要求的条款对应填写。若未在此表填写对应条款的，视为其投标文件（除★项外）接受招标文件第六章的条款，其投标文件有效；若★项未填写或未按要求另行提供承诺函的，视为不满足招标文件实质性要求，其投标文件无效。

2、投标人需据实填写，不得虚假响应。若发现虚假响应，将取消其中标资格，采购人有追索投标人由此给采购人造成的一切损失。

- 服务/商务条款要求应答表

| 序号 | 项目内容 | 响应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … | … | … | … |

说明：

1、按照招标文件第六章采购内容及要求的条款对应填写。若未在此表填写对应条款的，视为其投标文件（除★项外）接受招标文件第六章的条款，其投标文件有效；若★项未填写或未按要求另行提供承诺函的，视为不满足招标文件实质性要求，其投标文件无效。

2、投标人需据实填写，不得虚假响应。若发现虚假响应，将取消其中标资格，采购人有追索投标人由此给采购人造成的一切损失。

投标人全称（公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期:

- 投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照（法人证书）号或统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 邮箱 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  | 技术 职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术 职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 员工总人数 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：投标人根据自身情况如实填写，不涉及内容可填写“/”，不影响投标有效性。

- 实施本项目的主要人员配置情况表

| 序号 | 参与本项目 职务（岗位） | 姓名 | 执业或职业资格 |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 1 | 如：项目负责人 （项目经理） |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

说明：

- 投标人根据自身情况如实填写，不得虚假响应。若虚假响应，将取消其投标或中标资格。

- 实施本项目的主要人员详见招标文件第六章和第七章 综合评分明细表内容。

- 若不涉及“执业或职业资格、职称”此项内容的可填写“/”，不影响投标文件有效性。

- 4、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条明确不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人的视为串通投标。若投标人配备的技术负责人/项目经理/授权代表及此表中涉及的人员与其他投标人的投标文件中配备的人员一致，视为串通投标，将报告监管部门严肃追究其法律责任。

投标人全称（公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期:

- 类似项目实施经验一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

所涉及的证明材料可附此表后。

投标人全称（公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期:

- 项目实施服务方案

由投标人自行编写，格式不限。但应包含且不限于：招标文件第六章有关内容及综合评分明细表涉及内容。

- 关于国家强制认证（CCC）产品的承诺函（参考格式）

我方全面研究了             项目的招标文件（采购项目编号：           ），我方承诺所投产品若属于国家强制认证（CCC）产品的，已通过国家强制认证（CCC）；不属于国家强制认证（CCC）产品的，已通过其他产品认证规定。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

投标人全称（公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表签字或加盖印章：

日    期：

说明：

- 此承诺函为参考格式，投标人应根据自身实际情况据实进行承诺。

- 若提供了所投产品国家强制认证（CCC）产品认证证书的，可不提供承诺函。

- 关于本项目实质性要求的承诺函（仅供参考）

我方全面研究了             项目的招标文件（采购项目编号：           ），我方承诺:

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

投标人全称（公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表签字或加盖印章：

日    期：

说明：

- 此承诺函为参考格式，投标人应根据自身实际情况据实进行承诺。

- 投标人认为需要提供的其它材料或文件

- 格式自拟。无，可不提供。

- 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员XXX人，营业收入为XXX万元，资产总额为XX万元,属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ;制造商为 （企业名称） ，从业人员XXX人，营业收入为XXX万元，资产总额为XX万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖投标人公章。

- 第三部分 “开标一览表”格式

- 封面格式

开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人全称：

日   期：      年   月   日

- 开标一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品 名称 | 制造商 | 品牌 | 规格/ 型号 | 是否 进口 | 单价 | 数量 | 单位 | 报价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 如：运费、税费、人工费等（若包含在总价中，可不填写）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总价（元） |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、“开标一览表”为多页的，每页均需加盖投标人公章或加盖骑缝章（空白页可不加盖单位公章，存在正反面的，只加盖单面的，不作为无效处理，将在投标文件规范性方面进行扣分处理）。

2、投标人应详细报出采购所需项的全部价格（包括货物、人工费、运输、安装、售后、国内税费、知识产权费（若有）、培训、采购代理及其它相关费用等），若漏报则视为已包含在合计金额中不再单独另行报价，不影响其报价的有效性。

3、 唱标时仅宣读投标报价，分项报价内容可以宣读或投影展示。

投标人全称（公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期:

# 投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求

一、投标人的资格、资质性要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目规定的特定资格条件：无。

二、其他类似效力要求：

授权参加本次投标活动的投标人代表。

投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的证明材料详见招标文件第五章。

# 投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料：

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件：

- 1、企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

- 2、事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

- 3、其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件”或“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”；

- 4、个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照”；

- 5、自然人：提供“身份证明材料”。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函。

- 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的承诺函。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明材料：无。

三、本项目规定的特定资格条件的证明材料：无。

四、其他类似效力要求相关证明材料：

1、法定代表人/单位负责人授权代理书原件及相关身份证明材料复印件（注：①授权书格式按本招标文件第3章“法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件”格式提供；②如投标文件均由投标人法定代表人签字或加盖印章的，则可不提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件但必须提供法定代表人身份证复印件。）。

2、关联情况说明。

说明：

1、以上要求的资料原件或复印件（身份证明材料、招标文件购买情况证明材料除外）均须加盖投标人单位的公章（鲜章），证明材料是双面的，在单面加盖公章，不影响投标文件的实质有效性。

2、招标文件没有明确要求提供证明材料的仅要求提供承诺函的，不得在确定采购结果和签订政府采购时又要求投标人提供相关证明材料；有明确要求的，按照要求提供。

3、投标人若未将用于资格审查的证明材料装订入投标文件（资格部分）的，视为未提供相应资格证明材料，资格审查将不予通过。

# 技术、商务及其他要求

说明：

本章标注“★”号的条款为本次项目的实质性要求，投标响应应全部满足，否则作无效投标处理。

一、项目概况

成都大运会赛事期间，成都广播电视台将在IBC现场搭建一个6讯道4K超高清直播演播室，配套相关节目编辑、存储和信号播出传输功能，以完成我台的赛事新闻报道及专题、访谈等节目的演播室录制制作。在大运会结束后，所有设备需要在成都广播电视台高朋办公区进行二次集成，完成4号标清演播室的视音频系统改造，以实现4K及高清节目制作。

IBC 演播室系统为6讯道4K直播演播室系统，运用广播电视前沿技术和先进设计理念，采用网络化、智能化的系统架构。项目设计与建设以 4K切换台为核心，基带矩阵为应急。系统既具备 UHD（超高清分辨率）、HDR（高动态范围）、WCG(宽色域,色域标准满足 ITU-R BT.2020）、HFR（高帧率）制作和直播能力，同时也具有HD SDR（标准动态范围）ITU-RBT.709 色域标准的制作和直播能力；为了保证系统稳定、安全，且简单易用、经济适用，主体构架是：视频方面采用4K切换台加12G矩阵应急的结构；音频方面采用主、备双调音台的结构，配备适量话筒、周边辅助设备。

视频系统框图如下：

IBC 4K演播室：

系统配置一台独立2级4K主切换台完成节目制作，配置规模为32x32 的12G基带矩阵，以满足信号调度和应急切换需求，当切换台出故障时通过矩阵应急面板进行节目制作和直播。导播区配备20键主切换面板和32键矩阵应急切换面板；18寸4K监看两台用于PVW、PGM信号监看；系统配置6台4K超高清摄像机，其中三台固定机位配18倍标准4K镜头并在其中两台安装提词器，一台配4K广角镜头，剩下的两台配24倍4K镜头。主播出通道配备主、备两套高清非编，解嵌上变换后由接入切换台和矩阵，当主备非编出现故障时，由系统配备的两台4K硬盘录像机应急播出，演播室配备一台4K字幕机和一台4K在线包装机，在线包装机的输入信号由矩阵提供。系统可接入两路外来信号，高清外来信号经过解嵌上变换后接入切换台和矩阵。灯光区配备一台22寸高清监看,用于监看演播室摄像机及PGM信号。导播室配备2个55寸监视屏，主路由切换台提供画分信号显示演播室所有所需信号，备路由高清画面分割器提供信号。配置通话面板用于演播室与演播室控制机房及演播室内主持人、摄像和各工位间的信息交流。调音台采用主、备两台数字调音台，各输入信号源过分配器后送主备调音台，音频二选一后的输出信号送主备以及clear加嵌板。PGM及PGM CLEAR信号的录制由本地非编回采服务器完成，演播室主、备路PGM直播信号通过光纤送总控播出。

二、演播室系统设计必须遵循的原则

先进性：

投标人根据技术需求设计的系统方案须具有先进性。为了适应系统的IP化技术发展方向，保证和IP转播车设备互用、备份，系统核心关键设备接口应支持IP接入。

可靠性：

投标人根据技术需求设计的系统方案须具有高可靠性。系统具备多种安全备份技术、应急处理机制。系统功能完善、架构及流程合理，具有一定冗余和容错能力。应急处理流程简捷规范，能确保迅速排除故障。

稳定性：

系统应确保能够高稳定性的运行。系统关键设备应热备份，管理系统应具备容错和应急能力。

可行性：

投标人根据技术需求设计的系统方案须具备可行性。投标人在系统设计和设备选择时要充分考虑工程时间节点和设备交付时间，并提交可行性报告。

易用性：

系统设计需要兼顾操作习惯和使用特点，操作界面应使用方便，界面友好。

兼容性：

系统输入输出接口应具备良好的兼容性，输入输出接口包含超高清、高清多种格式视频信号，模拟音频和数字音频信号，通话信号，网络信号等。

可扩展性：

系统设计应具有可扩展性。整体设计方案应具有前瞻性，充分预留设备扩展空间与信号接口，确保将来的扩展需求。

投标产品需满足的技术标准及规范

投标人须提供全新的、符合国际标准或中华人民共和国国家质量标准及相关行业标准的产品。系统设计和设备选型要符合国家、行业相关标准及技术规范，参照国际标准组织和联盟的相关标准、技术规范。

主要标准及规范：

- GB/T 14857-1993 演播室数字电视编码参数规范

- GY/T 157-2000 演播室高清晰度电视数字视频信号接口

- GY/T 156-2000 演播厅数字音频参数

- GY/T 158-2000 演播厅数字音频信号接口

- GY/T 161-2000 数字电视附属数据空间内数字音频和辅助数据的传输规范

- GY/T 164-2000 演播厅串行数字光纤传输系统

- GY/T 165-2000 电视中心播控系统数字播出通路技术指标和测量方法

- GY/T 167-2000 数字分量演播厅的同步基准信号

- GY/T 192-2003 数字音频设备的满度电平

- GY/T 193-2003 数字音频系统同步

- AES3-1992 两通道数字音频串行平衡传输格式及输入输出接口

- AES-3id-1995 不平衡同轴电缆 AES3 传输规范

- AES10-2003 多通道数字音频串行接口（MADI）

- AES11-2003 演播厅数字音频设备同步

- GY/T 304-2016 高性能流化音频在 IP 网络上的互操作性规范

- GY/T 307-2017 超高清晰度电视系统节目制作和交换参数值

- GY/T 315-2018 高动态范围电视节目制作和交换图像参数值

- 国家广播电视总局 4K 超高清电视节目制作技术实施指南（2020 版）

- ITU-R BT.2020-2 ：2015 超高清晰度电视系统节目制作和国际交换的参数数值

- SMPTE ST 2059-1:2015 SMPTE 标准接口信号的发生与测量

- IEEE 1588-2008 PTP 精准时间协议

- SMPTE ST 2059-2:2015 专业广播应用中使用 IEEE-1588 精确时间协议的 SMPTE 配置文件

- SMPTE ST 2022-7:2013 IP 数据报的无缝保护切换

- SMPTE ST 2110-10:2017 被管理 IP 网络上的专业媒体：系统时间和定义

- SMPTE ST 2110-20:2017 被管理 IP 网络上的专业媒体：无压缩的活动视频

- SMPTE ST 2110-21:2017 被管理 IP 网络上的专业媒体：视频流量整理及定时传送

- SMPTE ST 2110-30:2017 被管理 IP 网络上的专业媒体：脉冲编码调整数字音频

- SMPTE ST 2110-40:2018 被管理 IP 网络上的专业媒体： SMPTE ST 291-1 辅助数据

- IETF REC 4175:2005 非压缩视频的有效荷载格式

- SMPTE ST 292-1 2011 1.5G/S 信号/数据串行接口

- SMPTE ST 425-5 2015 Quad Link 3Gb/s 串行数字接口的图像格式和辅助数据映射

- SMPTE ST 2082-1:2015 12Gb/s 信号/数据串行电子接口

- SMPTE ST 2082-10:2015 12G-SDI 的 2160 线与 1080 线源图像和辅助数据映射

- SMPTE ST 2084:2014 主控参考显示的高动态范围电光转换函数

- IETF REC 4566:2006 SDP 会话描述协议

- AMWA IS-04 NOMS 发现和注册规范

- AMWA IS-05 NOMS 设备连接管理规范

- AMWA IS-06 NOMS 网络控制规范

- AES67-2015 网络音频应用的 AES 标准：高性能流媒体音频的互操作性

- 广播电视安全播出管理规定—电视中心实施细则

- 国家新闻出版广电总局关于高清及标清数字电视设备系统的其他相关标准

- 中华人民共和国关于电器设备使用的其他相关标准

三、演播室系统各功能模块技术要求

系统按照超高清4K直播演播室标准设计。

系统包括6讯道超高清IP摄像机，独立2M/E多格式IP特技切换台1台，12G调度矩阵1台；数字直播调音台2台；周边设备；通话、同步和时钟等系统。

系统设计要符合成都市广播电视台演播室使用习惯。

1、演播室系统输入输出信号

（1）视频系统的输入输出信号均为高清/超高清数字嵌入信号。

（2）从总控以光传输方式送到本演播室系统2路外来信号，外来信号在演播室系统内能进行帧同步、格式变换。

（3）输出信号共2路以光传输方式送到总控。

2、摄像机系统：

为超高清演播室IP摄像机系统，基带输出信号经过跳线器进入切换台和矩阵。

3、信号处理部分：

（1）系统配置一台超高清数字IP切换台。采用2级M/E、配置16路4K 12G-SDI输入。8路4K 12G-SDI输出（含2路画分输出）。

（2）演播室输入信号为摄像机信号6路、总控送的外来信号2路，主、备非编工作站2路，录像机2路，字幕机信号2路（含键信号），在线包装信号2路（含键信号）。

（3）演播室的输出信号包括送播出总控直播信号（延时后）2路，送回采工作站延时前PGM信号、延时后PGM信号、延时前PGM CLEAR信号各1路、录像机2路，送在线包装2路，送矩阵信号3路（延时前主备PGM、CLEAN），送演播室内现场监看使用PGM信号1路。

4、监看系统：

主要包括切换台和矩阵的输入输出信号的监看和其它设备的单独监看。演播室主监看采用切换台MV输出加分割器方式，其它要求所有需要显示的源信号取自矩阵，以满足各工位同时对不同信号监看和灵活调度的需求。其它监看均以实际需求而设计。具体设备数量和功能及其它附后。

5、周边设备部分:

包括矩阵、技术监看、同步系统、字幕机、周边接口视音频设备、通话及时钟系统。

（1）矩阵

主要用于信号调度和切换台出现问题时应急使用以及送信号给画面分割器。采用高清32X32路矩阵，矩阵输入信号包括PGM、PGM CLEAR、PST、摄像机信号、放像机信号、非线工作站信号、外来信号等。切换台出故障时可以通过矩阵切换的方式进行应急播出。

（2）技术监看

可通过矩阵监看演播室系统中各个节点的音视频信号质量，以保证演播室节目直播安全、制作质量及系统故障的排除。

（3）同步系统(已有)

配置主、备同步机及自动倒换机，用于演播室系统内所有设备的信号同步。

（4）周边接口设备：

用于系统中各种音视频信号之间的分配、转换，切换、延时、上键等功能的实现，由于这类接口繁多且复杂，所以要根据演播室的具体功能和使用配置。

（5）通话及时钟系统，

通话系统（已有）用于参与节目制作人员之间及演播室与演播室控制机房间的信息交流。而时钟系统则要保证与播出的时间校对及演播室内的时间校对。

四、演播室视频系统所需设备具体技术要求

| 序号 | 设备名称 |  | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、广播级4K摄像机系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 |  | - ▲4K摄像机，2/3英寸3CMOS，B4卡口，可以支持UHD（3840x2160）有效分辨率。支持HDR制作、宽色域拍摄，支持BT-2020色域和ITU-709色域。 - 4K支持3840*2160@50P、59.94P等全部格式。HD支持1920*1080@50P、59.94P，1920*1080@50i、59.94i，1280*720@50P、59.94P等全部格式。4K模式下支持SQD和2SI、Level A、Level B格式。 - 灵敏度不低于F11（4K@50P）。 - 基础信噪比不低于62dB，(HD@50P)。 - 调制深度≥55%(HD@50P，27Mhz/1080i)。 - 机头具有两路通话耳机接口，且每路皆具有两个独立的通话线路并可独立调整。 - ▲为有效解决摄像机拍摄果冻效应以及LED大屏幕频闪问题，摄像机需支持 HD及4K下全域快门。 - 机头具有光学ND/CC滤镜；具有自动镜头失真补偿，多通道肤色细节矫正、多区彩色矩阵功能。机头具有至少3个SDI输出接口，可同时输出3种高清信号：本机信号，返送信号以及一路可选信号。机头具备对外直流供电功能。 - 支持HDR流程，SLOG3_Live，HLG，HLG_LIVE。可以同时输出HDR和SDR的图像。并进行增益差、黑电平偏移、HDR拐点等设置。 - 摄像机外侧面板配置电子墨水号码牌，可根据CCU设置的号码跟随显示。必须采用光纤传输，Lemo 接口, 最大传输距离可达2公里。 - ▲灵敏度、中心调制度、动态范围、清晰度、亮度通道信噪比、SDI输出接口特性指标需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告并加盖投标人公章。 - ▲须出具生产制造商或生产制造商驻中国办事机构针对本项目出具的授权书（原件）。 | 6 | 套 |
| 2 | 摄像机控制单元 |  | - 至少3U半机架一体化基站，可以输出4K、HD基带以及符合SMPTE2110协议标准的IP信号。支持HD-SDI、3G-SDI返送。 - 提供4*3G SDI输出不少于两组，即不少于8个3G-SDI输出；提供不少于4路12G-SDI输出，可以输出4K@50P图像；提供不少于4路返送信号。支持HD提词器信号输入。 - 基站前面板可显示摄像机的光缆传输状态以及风扇，同步信号等的状态 - 能输出基带4K信号，即同时4路3G SDI信号和4路12GSDI信号输出，并且支持3G LEVEL A&B，4K输出支持2SI&SQD格式。 - ※采用ST2110架构，支持ST2022-7协议，4K/HD视频、音频、元数据均需实现无缝倒换净切功能。 - ※4K IP流需符合ST2110及EBU3371所规范的SingleLink单流，配25G接口模块。 - 基站可被PTP(同步系统采用PTP V2同步时钟协议)或BB单独锁定。支持NMOS IS-04, IS-05协议，能够被第三方SDN控制。 - IP视频支持SMPTE2110-20协议，IP音频支持SMPTE2110-30协议。 - 视频输出含VPID信息，能被示波器及监看有效识别。HDR/SDR元数据信息可被后期非编直接获取及有效识别。 - ▲摄像机和基站之间，利用摄像机-控制单元的光缆传输通道，通过摄像机为外围设备提供至少1 路的HD-SDI 信号双向传输通道和至少1路NETWORK TRUNK （1G/100M）网络双向传输通道。 - ▲摄像机基站具备原生4K IP接口、4K 12G-SDI接口和高清SDI接口同时输出功能。 - 基站具有指示灯、通话、双路TALLY等外接设备的输入接口，TALLY支持IP协议，可直接通过IP方式被第三方控制器管理，同时GPI触发需作为应急。 - 摄像机基站具有模拟和AES3数字音频输出。 - 按需配ST-2110选件及25G模块。 注：能够满足转播车摄像机系统讯道扩展和备份使用。 | 6 | 套 |
| 3 | 遥控面板 |  | - 采用推杆式光圈控制器。能够对摄像机的参数做全功能遥控调整。 - 实现对摄像机机头菜单，基站菜单的全功能调用。带有触摸式液晶屏幕，带有USB接口。 - 与摄像机控制单元的网络化连接，实现系统集中控制。 - 4K HDR与HD SDR统一调光时，具备联动功能，通过增益差及黑电平调整，保持4K HDR与HD SDR各自良好光圈控制。 - 配原厂连接线缆。 | 6 | 套 |
| 4 | 大寻像器 |  | - 彩色寻像器不低于7英寸,分辨率不低于1920x1080。 - 宽高比可调16:9/4:3，亮度不低于300cd/m²。 - 具有双色TALLY 指示灯; 支持至少1路SDI输入监看;配室内室遮光罩。 | 6 | 个 |
| 5 | 小寻像器 |  | - 彩色小寻像器，3-4英寸之间，方便携带使用,分辨率不低于960x540，亮度不低于200cd/m²。 - 非固定式可拆可调取景器。 | 1 | 个 |
| 6 | 摄像机托板 |  | - 和摄像机配套使用 | 6 | 个 |
| 7 | 5针单耳耳麦 |  | - 5针单耳全包型，结实耐用 | 6 | 个 |
| 8 | 便携式电缆盘 |  | - 可满足缠绕100米摄像机光缆，坚固耐用，带自锁装置滚轮。 | 6 | 个 |
| 9 | 测试卡、清洁工具 |  | - 4K白平衡测试卡一张，不小于54x33cm。光纤清洁工具一套。 | 1 | 套 |
| 二、4K超高清镜头及伺服 |  |  |  |  |  |
| 1 | 镜头1（超广角） |  | - 适用2/3英寸型4K摄像机。 - 14倍及以上，最小焦距≤4.5mm ，最大相对孔径(广角端)≥1:1.8。 - 镜头需采用B4 卡口，具有2x 倍率能力。配原厂全伺服变聚焦组件。 - 镜头配置相应口径大小的原厂镀膜 UV 镜。 | 1 | 套 |
| 2 | 镜头2 |  | - 适用2/3英寸型4K摄像机。 - 18倍及以上，最小焦距≤7.8mm ，最大相对孔径(广角端)≥1:1.8。 - 镜头需采用B4 卡口，具有2x 倍率能力。配原厂全伺服变聚焦组件。 - 镜头配置相应口径大小的原厂镀膜 UV 镜。 | 3 | 套 |
| 3 | 镜头3 |  | - 适用2/3英寸型4K摄像机。 - 24倍及以上，最小焦距≤7.8mm ，最大相对孔径(广角端)≥1:1.8。 - 镜头需采用B4 卡口，具有2x 倍率能力。配原厂全伺服变聚焦组件。 - 镜头配置相应口径大小的原厂镀膜 UV 镜。 | 2 | 套 |
| 三、摄像机承托设备（另有4套云台及脚架利旧） |  |  |  |  |  |
| 1 | 三脚架及云台 |  | - 云台2套；云台承重范围不小于2-22公斤，自重≤4.1公斤；俯仰范围：-70°- +90°；双伸缩手柄；动态平衡≥16档：水平气泡带照明。 - 三脚架：2只；支架承重≥40kg，100mm球碗两级碳素纤维脚架；高度范围不低于：46cm到155cm(地板延伸器时)，50cm-151cm（中置延伸器时）。 - 地板延伸器：2只。 - 配置原厂脚架携带硬桶：2只。 - 滑轮车：1套；承重不少于60公斤；易折叠带手提把手，带刹车。 - 中置延伸器：1套；橡胶脚垫：1套；配合同品牌三脚架使用。 - 云台、三脚架采用同一品牌。 | 2 | 套 |
| 四、切换台系统： |  |  |  |  |  |
| 1 | 切换台（主机） |  | - 支持不少于2M/E的4K制作、4M/E高清制作；可支持12G-SDI以及IP接口，IP接口符合ST2110非压缩标准，支持ST2022-7。 - ▲4K制作模式时， 配置不少于16路4K 12G-SDI输入、不少于6路4K 12G-SDI输出。 - 切换台具有分层切换功能，处理器可虚拟2个主机独立使用。支持同一处理器的4K/HD同播，切换台所有资源，包括输入、输出、ME、键控器、特效、帧存等可以独立分配给HD和4K使用。 - 可支持4K 2SI Level A, 4K 2SI Level B，4K SQD Level A， 4K SQD Level B等信号格式。 - ▲支持ST2110的IP接口，且支持SDI与IP接口自由组合混合使用。 - 高清时每个全功能键控器均支持输入冻结帧存储功能，且冻结前可对画面进行缩放。 - ▲具有至少2通道MV多画面4K格式输出，MV输出不占用正常输出接口。MV可支持4，10，13，16分屏。 - 具有板载SSD非易失性帧存存储，可存储不少于53000帧、超过2130秒的高清1080/50i帧存, 不少于13000帧、260秒4K/50P帧存。 - 具有交叉点延迟切换功能，支持不少于4K或HD信号的180帧延迟设定。 - 具有AUX BUX CCR LINK多条辅助母线色彩校正联调功能, 最多支持12组, 实现多条辅助母线的色彩校正调整同步进行, 无需分别设定. - 具有寄存器工作组(Register Group)存储和调用功能, 最多16组, 可包含并一次调用快拍, 划像, DME, 关键帧, 宏, SHOTBOX, 时间线等所有设定信息. | 1 | 套 |
| 2 | 切换台（控制面板） |  | - 2M/E控制面板, 不少于20个直切按键, 每级具有全功能转换模块, FLEXIPAD液晶按键模块。 - 可选每级M/E行独立分离, 可组合，支持面板的曲面安装，可具有独立的AUX行，支持每级M/E具有不同的直切键数量。 - 每级独立M/E行，菜单面板，功能模块等，具有独立的CPU, 单一模块失效，完全不影响其它模块的正常工作。 - 控制面板每个M/E行, 模块, 菜单面板均支持PoE+供电和AC直流供电, 具有更高灵活性和安全性。 - 源名显示支持4行16个字符OLED显示, 可显示双重源名, 具有独立彩色提示灯和彩色交叉点双重提示, 彩色交叉点按键, 可支持8中颜色设定, 支持源名分组。 - 支持控制面板交叉点的源名分配表不少于15个，可随时调用不同的源名显示。 - M/E行交叉点按键区具有不少于15个液晶显示按键, 可实时显示各种母线, 键, 宏, 交叉点等各种信息，并可自由定义。 - 每级ME行，支持自由指派模式，A/B母线交叉点支持大按键可分配为AUX母线选择，并可在PGM/PVM/AUX母线之间自由一键切换。 - 转换模块支持8个键控器操作, 具有OLED信息提示窗, 可显示键源, 开关状态, 优先级, 转换时间等丰富信息. - 具有独立的10按键键盘模块, OLED显示窗, 可显示DME, USER, BUS, GPI, MACRO等各种信息, 支持DME, 宏, 快拍等所有功能的调用。 - 具有独立的轨迹球模块, OLED提示窗, 支持DME, Resier控制, 设备控制, 关键帧控制等。 - ≥10英寸原厂触摸屏菜单面板, 网络连接，支持POE+供电和直流供电，具有USB接口, 支持切换台数据的导入导出。 | 1 | 套 |
| 3 | 切换台（控制单元） |  | - 配置切换台控制服务器 1套，标准机架安装，支持双网卡功能。 - 具有不少于2个串口TALLY, 并支持网口输出，6个录像机遥控接口, 支持并行TALLY, GPI输入不少于34, GPO输出不少于36个。 - 配置24口千兆交换设备，具备POE功能。 | 1 | 套 |
| 4 | 控制管理系统 |  | - 信号调度：控制系统通过控制面板控制各个基带及IP矩阵（视频、音频、通话等，需开放对应端口），完成对系统内视音频、通话等信号的统一调度，联动管理（如主备矩阵的镜像切换、多级矩阵的Tieline管理等）以及各工作区电视墙的信号管理；一个控制面板即可完成对多种设备的调度管理。 - 动态管理：控制系统从切换台和矩阵获得信号流向信息（需切换台厂家开放RS422串口或网络TALLY接口），并控制Tally系统和UMD系统，显示相应信号源名，具有源名多级透传功能，同时具有全局的标签管理功能。 - 设备联动：通过设定不同信号之间的关联性，控制不同设备协同工作，完成如音频跟随视频、矩阵跟随切换台动作、字幕机跟随切换台、录像机慢动作硬盘录像机和切换台的联动等功能；支持Joystick功能。 - 系统级联：对于演播室增加设备或多个演播室合并工作的情况，控制系统可以十分方便的进行控制和管理，实现无缝接入填加的新设备； - 界面友好：控制系统的主控制界面设置简单（大部分的功能填加可以通过拖拽方式完成），控制面板类型丰富具有触摸屏软件面板和按键式硬件控制面板，方便操作人员使用；软、硬件控制面板，可以根据节目形式自由定义控制界面的样式。 - 权限分配：对于不同岗位的工作人员，控制系统可相应设定不同的控制权限，简化各工位的操作，提高系统安全性； - 系统快照功能：系统内设备状态均可通过控制系统存储和调用，实现快速切换工作模式，以满足不同类型节目制作的技术要求； - ▲支持设置时间线，让系统内相关设备按预设动作顺序执行； - 可以控制摄像机机头话筒增益（需摄像机厂家开放GPIO或网络控制接口） - 具有丰富的外围接口：具有配套的GPIO单元、UMD显示单元、RS422串口单元等。 - ▲控制系统可以通过Ember+协议支持对第三方设备的控制。 主要配置需求如下： 主备服务器及控制软件 1套 - ▲两台服务器可以实现在线热备份。 - 配置TALLY、UMD、GPIO软件控制模块；支持TCP/IP、422协议控制；配置完善的无线控制模块； - COM接口保证≥16路422；用于录像机、示波器tally显示等控制。GPI ≥64口，GPO ≥192口规模； - ▲控制面板： 1个≥16按键的面板，每个按键带源名显示，显示字符是用户自己定义的英文或手动绘制的图案,可自定义按键功能，带调整旋钮。 7个≥34按键的面板，每个按键带源名显示，显示字符是用户自己定义的英文或手动绘制的图案,可自定义按键功能。 1个≥42按键的面板，每个按键带源名显示，显示字符是用户自己定义的英文或手动绘制的图案,可自定义按键功能。 1个≥51按键的面板，每个按键带源名显示，显示字符是用户自己定义的英文或手动绘制的图案,可自定义按键功能。 1个≥31按键的面板，每个按键带源名显示，显示字符是用户自己定义的英文或手动绘制的图案,可自定义按键功能，带调整旋钮。面板为桌面型，带底托，可随意摆放桌面上，方便移动。 - ▲可自由定义界面的触摸屏式控制面板 1套 软件程序稳定；可通过有线或者无线的方式对控制系统进行调整交叉点、音量等操作；自由定义的软件界面。可在触摸屏上模拟出电视墙布局，实现直观的信号切换；可模拟出调音台推子，在触摸屏上实现调音台面板功能等等(需调音台开放对应控制权限)。 - 便携式系统调试终端1台，CPU至少为I5处理器。 - 技术支持需现场调试及培训。 - ▲须出具生产制造商或生产制造商驻中国办事机构针对本项目出具的授权书（原件） | 1 | 套 |
| 5 | 交换设备 |  | - 配置数量应满足系统需求，采用双电源设计。 - 用于字幕机、切换台、矩阵、周边机箱系统联网使用。 - 传输速率：10Mbps/100Mbps/1000Mbps；端口数量：24或以上端口千兆电接口 - 传输模式：全双工/半双工自适应 | 1 | 批 |
| 五、录放设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4K录像机1（多通道录制服务器） |  | - ▲4K模式下满足不少于4通道处理能力，并可选择任意输入输出组合模式； - 高清模式下最高支持8通道；比如6入2出模式；也可支持3通道高清3倍速的录制及1通道播放； - 存储容量不小于8TB；高清（HD 50i）记录时间不小于100个小时，4K((3840 x 2160/50P)记录时间不少于24小时。 - 分辨率可支持：4K(4096 x 2160), QFHD(3840 x 2160) 像素，支持50P/59.94P，HD 1920x1080；1280x720像素，23.98P/24P/25P/50i/59.94i/50P/59.94P； - ▲支持超高速记录：4K & QFHD 100P/120P ，HD x2;x4;x6;x8倍速； - 支持从4K画面中选择任意部分区域作为高清信号选切输出； - 需配置万兆光纤网口；配置音频接口，至少16AES/EBU接口通道；配置足量视频接口，支持多通道4K/HD的输入输出；配置TC 接口，控制接口等； - 每套服务器需配置控制工作站和媒介连通工作站，带万兆光纤网口；实现对服务器的人性化界面控制，精彩集锦编辑，慢动作操作，素材管理和备份。如有其它方式实现，可不用配置，但需详细描述功能。 - 每套服务器需配置1台控制面板，用于控制慢动作集锦重放功能； - ▲服务器支持4K格式下SDI及IP的接入能力，IP接口25G，支持4K SingleLink单流及HD监看流输入输出； - 配置6TB专业RAID移动硬盘做外存储。 - ▲须出具生产制造商或生产制造商驻中国办事机构针对本项目出具的授权书（原件） | 2 | 套 |
| 2 | 4K录像机2 |  | - ▲支持3840x2160 4:2:2 10bit XAVC-I 500Mbps和XAVC-L 200Mbps格式的记录和播放。 - 支持XAVC编码的优化。支持VPID的记录与播放。 - ▲支持10Gbps高速SxS存储卡。 - 同时支持一路4K输入及一路4K输出。 - 支持Quad Link及2SI的输入及输出模式。支持16通道,24比特,48KHz音频。 - 支持录制的同时进行网络传输正在记录的素材文件。 - 配置SxS读卡器 1台。 - 配置240G SxS Pro X存储卡4张。 | 1 | 套 |
| 六、4K 字幕机 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 4K超高清字幕机 | - 具有编控一体系统设计功能；具有拖拉式快速编辑应用； - 具有自主研发的图形渲染引擎及图像处理引擎技术； - 全真三维制作空间，可以任意对场景中任何物件进行各种制作及修改操作；内置丰富的三维物件及预制动画特效,内置丰富的预制模板库； - 内置庞大而实用的素材资源库。内涵多种常用音效，字体，材质及贴图素材等制作资源。内置多种常用的字效功能模块、如走马，唱词，片尾，字幕等，制作简单快速； - 支持多种播控模式，如自动、手动热键式、热键触发、手动/自动循环播控等； - 设备详细配置： CPU：≥IntelXeon®W2123 内存：≥8GB×2 显卡：不低于GEFORCE RTX 2070 视频板卡：专业图形图像视频卡，至少双路12G-SDI 4K信号的输出 硬盘：≥1TBSATA 机箱：工作站机箱 系统软件：三维图文创作及播控软件。 | 1 | 套 |
| 2 |  | 4K超高清在线包装 | - 与字幕机同品牌，以便于素材交换 - 演播室在线包装系统制作软件满足高清、标清、用户自定义三种输出格式，需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告并加盖投标人公章。 - 演播室在线包装系统制作软件具有渲染帧率和三角面数实时显示及自动保存功能； - 演播室在线包装系统可设置素材的前景、中景、背景功能； - 演播室在线包装系统具有资源库功能，类型包括材质、纹理、物件、属性、动画等； - 演播室在线包装系统支持热键播出，可在监看上播出； - 设备详细配置： CPU：≥IntelXeon®W2123 内存：≥8GB×2 显卡：≥GEFORCE RTX 2070 视频板卡：专业图形图像视频卡，至少双路12G-SDI 4K信号的输入；至少双路12G-SDI 4K信号的输出； 硬盘：≥1TBSATA 机箱：工作站机箱 系统软件：三维图形创作软件；实时图文播控软件。 | 1 | 套 |
| 七、12G基带矩阵系统 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 视音频矩阵 | - 支持12G/3G/HD-SDI，4K–UHD支持：4–wire SQD/2SI or single–link； - ▲4K 规模≥32×32；不少于6路输出支持静切换功能，确保矩阵应急时切换正常。（在不影响实际功能和使用的情况下，允许以添加独立设备的方式实现此功能。） - 提供矩阵设置软件； 主备双电源。 - ▲须出具生产制造商或生产制造商驻中国办事机构针对本项目出具的授权书（原件） | 1 | 套 |
| 2 |  | 矩阵控制面板1# | - 配套编号1的 12G 基带矩阵使用，配备不少于32按键的矩阵控制面板，每个按键均为LCD按键，可在按键上显示源名，翻页后名字可根据功能自动变化。 | 1 | 个 |
| 3 |  | 矩阵控制面板2# | - 配套编号1的 12G 基带矩阵使用，配备不少于16按键的矩阵控制面板，每个按键均为LCD按键，可在按键上显示源名，翻页后名字可根据功能自动变化。 | 1 | 个 |
| 八、画面分割器 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 画面分割器 | - ▲输入支持不少于32路无压缩3G/HD/SD SDI Over IP或者8路4K输入，支持SMPTE 2110单流4K格式，支持开放的国际标准：SMPTE 2022-6，SMPTE 2110-20、SMPTE 2110-30、SMPTE 2110-40； - 多画面可灵活设置为3G/12G输出，支持不少于4路1080P或者2路4K格式12G-SDI 输出； - ▲多画面任意输出显示通道上均能同时调取任意输入信号，支持用户自定义显示布局，任意输入信号可以在任意显示屏幕的任意位置以任意自定义大小显示；4个分割输出显示通道均能支持4/6/9/10/13/16等路不同信号源的画面分割。（各投标人可根据各自产品特点进行设备组合配置，以满足上述使用需求。） - ▲需支持SMPTE2022-7安全冗余机制，支持NMOS IS-04/05，IGMP V3协议。可自适应识别显示ST 2110 下的 1080i、1080P、单流4K IP信号的输入，无需手动再去软件下进行修改设置； - 支持动态UMD 显示，支持三色 Tally，支持音频表显示，通过配置软件可灵活设置画面分割器显示参数，保存并即时调用不同的预设值，以应对不同节目形态、规模，以及应急状态处理的需求。 - 当监看显示系统检测画面信号有报警信息（如视频静帧、黑场、丢失，音频丢失、静音等）时，可在当前区域内实时报警并显示提示信号。 - 配置25/100G SFP模块与IP交换设备完成信号交互，可支持所有系统内信号的实时监看。 - 快速启动时间不多于30秒；最小单次处理延迟不高于2帧。 | 1 | 套 |
| 九、视频周边设备 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 视频机箱 | - 高度大于或等于3RU。机箱模块采用插板式设计，支持热插拔。热备份双电源；满足自动倒换的要求，任意一个电源发生故障时不影响系统的正常工作。 - 机箱具有两路同步信号输入。 - 除机箱电源有独立的散热风扇外，机箱采用前后通风方式进行散热。 - 配置原厂品牌智能监控卡或提供以太网接口，使用以太网络实现完善的网络控制与报警监测，提供SNMP及相关协议，配套相关原厂品牌配置软件。控制卡发生故障时不影响系统的正常工作。 | 1 | 批 |
| 2 |  | 音视频处理板卡（4K上、下、交叉变换） | - 支持HD到4K上变换处理；4K到HD下变换处理；HD到HD或4K到4K交叉变换处理； - 支持SDR/HLG/ST 2084 (PQ)/S.Log3转换； - 支持色彩空间转换ITU-R BT.709/BT.2020； - ▲输入/输出均支持4*3G、12G和3G、HD；可同时输出12G和4*3G - 支持帧同步和加解嵌功能；支持8路AES音频输入及8路AES音频输出，（如单独板块无法实现全部功能，需增加相应的板卡实现上述功能）； - 支持超高清SQD/2SI模式转换； | 5 | 个 |
| 3 |  | 2选1倒换器 | - 带有独立的帧同步，可以完成静净倒换； - 输入≥4路12G/3G/HD-SDI，输出≥2路12G/3G/HD-SDI； - 倒换开关具有手动和GPI触发功能； - 支持≥4路AES音频加嵌功能；（在不影响实际功能和使用的情况下，允许以添加独立设备的方式实现此功能。） | 2 | 个 |
| 4 |  | 2选1倒换器（遥控面板） | - 配置一套视频4选1控制面板。 | 1 | 个 |
| 5 |  | 音视频处理板卡（12G-SDI加嵌） | - 支持12G/3G/HD/SD-SDI自适应输入； - 支持至少2CH 平衡模拟音频输入； 至少4CH 平衡数字音频输入； - 至少1路12G/3G/HD/SD-SDI输出； - 具备液晶控制面板，可查看视频图像； - 提供标准机架安装 | 2 | 台 |
| 6 |  | 音视频处理板卡（12G转HDMI转换） | - 12G-SDI转换到HDMI，支持包括SD、HD、6G和12G-SDI在内的所有视频格式，并内置下变换器。 - 可将音频解嵌为平衡模拟或AES/EBU格式和时间码输出。 - 具备液晶控制面板，可查看视频图像； - 提供标准机架安装 | 1 | 台 |
| 7 |  | 带2路外键通道的键控器 | - 不少于1路12G/3G视频自适应输入。 - 不少于1路12G/3G外键输入。 - 不少于2路12G/3G输出。 | 1 | 套 |
| 8 |  | 双向12G光传输盒 | - 光接收机RX和发射机TX在同一个收发器内。 - BNC输入接口1个，支持1.5G/3G/6G/12G(4096x2160@Hz)。 BNC输出接口1个，支持1.5G/3G/6G/12G(4096x2160@Hz)。 - 支持3G LevelA/LevelB。 - 支持自动时钟再生1.5G/3G/6G/12G。 - CWDM支持4个波长(1270nm-1330nm)可选择。 - 12G单模传输最远支持10公里。双LC/PC单模光纤连接。配光模块。 | 2 | 个 |
| 9 |  | 音视频处理板卡（12G分配盒） | - 12G-SDI分配，至少1入6出 | 2 | 个 |
| 10 |  | 音视频处理板卡（12G - 4*3G转换盒） | - 支持12G-SDI和4*3G-SDI双向转换 | 3 | 个 |
| 十、4K交叉变换/HDR转换器 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 4K交叉变换/HDR转换器 | - ▲独立式机箱，双通道HDR节目制作转换单元，实现4K/HD信号的独立处理，实时处理转换。4K 输入模式下，可进行4K下变换至HD及HDR/SDR 转换。HD 输入模式下，可进行HD上变换至4K 及SDR/HDR转换。每个通道信号处理转换功能需包括：分辨率转换、动态范围转换、色彩空间转换等。每个通道均需具有HD 及4K（4x3G 和12G）信号的输入输出接口，可同时输出4K 和HD信号，以及HD监看输出接口。支持同步锁相。 - 实现HD（1920 x 1080）/4K UHD（3840x 2160）的分辨率转换。HD 格式具有3G/1.5G，4K UHD 格式具有LEVEL A/B，SQD/2SI。 - 实现4K UHD 及HD 的HDR/HDR、HDR/SDR、SDR/HDR 的转换。实现ITU-R BT.709/BT.2020 的转换。 - 实现多种OETF 转换。配备先进的图像调整功能，精确控制转换输出的画面。 - 具备高级图像处理能力。包括：HDRKNEE、SDR KNEE 调整，用于统一HDR 和SDR 画面的黑电平的黑电平位移调整，分别控制4K和HD的画面细节的ETAIL调整，GAMMAR调整功能等。 | 1 | 台 |
| 十一、时钟、提词器系统 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 时钟系统设备 | - 5英寸子钟（倒计/标准/开播）1套，用于导演区电视墙,时钟尺寸最终根据实际系统设备布局设计做调整。 - 倒计时控制器和时码分配器各1台 - 高稳时钟1台；本机振荡器工作时，支持一周以上稳定精确的时间信息输出；支持外部时间输入，自动锁定；能输出SMPTE/EBU/LTC时间码。 | 1 | 套 |
| 2 |  | 提词器 | - 配提词器主机一台，含键盘及鼠标。 - 配提词器软件及加密狗。 | 1 | 套 |
| 十二、监看系统 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 4K工业技监 | - 采用 OLED 面板， 不小于55 英寸、3840 x 2160 像素分辨率； - 具有 4K HDR 及 HD SDR 图像显示处理能力； - HDMI 输入接口≥4 USB 接口≥2； - 配置电视墙安装挂件 | 3 | 台 |
| 2 |  | 4K监视器 | - 不小于18英寸4K(3840 x 2160)分辨率面板 - ▲全屏幕峰值亮度达到1000尼特（1000cd/m²）；动态对比度不低于1000000比1。 - ▲支持HDR高动态显示，支持2.4 (HDR), S-Log3 (HDR), S-Log3 (Live HDR), S-Log2 (HDR), ST 2084(PQ), BT.2100(HLG), RGB(SG 1.2)；支持BT.2020和DCI P3 宽色域空间；支持通过Payload ID 自动设置EOTF和色域等参数。 - 12G/6G/3G/HD-SDI 4K输入和输出接口，HDMI 4K输入接口 - 四画面屏显示，每一个画面可以单独设置参数，包括色域，EOTF，对比度等 - 支持4K 2SI和4K SQD信号格式输入；支持HD/2K信号输入显示；内置波形图，矢量图和音频表功能 | 1 | 台 |
| 3 |  | 广播级专业技监 | - 不小于22英寸广播级技监。 - 16:9，1920x1080分辨率， 可视视角≥178度。 - 不少于：3G/HD/SD-SDI接口2个，环出2个，模拟复合接口1个，环出1个，HDMI接口1个。SDI和HDMI解嵌音频可以从模拟音频接口输出。具有扬声器和前置3.5mm耳机监听插孔。 - 具有SMPTE、EBU、ITU-709、S-GUMAT、2020，本地等多种色域。支持伽玛2.2，2.4两种伽玛模式。色温可选择D65, D93和两种用户自定义色温。 - 波形图，矢量图，音频电平表显示，时间码显示，支持原始扫描。 - 支持IMD功能，支持TSL协议，支持HDR显示。 - 具备辅助聚焦功能，能锐化图像边缘在屏幕上显示图像，以帮助摄像机进行聚焦操作。 | 2 | 台 |
| 十三、示波器 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 波形监测仪 | - 至少3U高度半机架宽，采用带触屏功能的全高清液晶显示屏。显示画面可外接，具有SDI和HDMI接口。 - 可以监看12G/3G/HD/SD-SDI和4K IP信号的波形、矢量、图像、色域。 - 支持自动测量眼图幅度、各项抖动值、上下沿时间、过冲。实现深度数据分析记录功能。SDI信号之间、同步和SDI信号之间的相位差测试功能。支持PAYLOAD ID显示，便于系统自识别信号格式、HDR曲线、色域范围等信息。 - 支持视频信号质量管理(QoE)中静帧、 黑场、色域监测功能。支持数字嵌入音频；支持显示音频的相位、幅度、5.1环绕声；支持响度测量功能。 - 支持系统视音频延时测试，测试话筒与摄像机之间的视音频延时。 - IP信号符合SMPTE ST 2022-6(非压缩)、SMPTE ST 2022-7、 SMPTE 2110-20(非压缩)、SMPTE 2110-10/20/21/30/40标准接口的2K、4K视频信号。同时支持IS-04/05。 - 能够输出12G-SDI或IP的4K视频测试信号。 - 可以测试IP包码率、时间偏移、PTP和RTP相位、PTP延时和相位偏移，并且同时显示视频、音频、ANC的时间偏移。通过IP流状态分析实现监看信号源IP地址、目标地址、IP抖动、数据包丢失等，并且同时对PTP显示相关的时间信息和延时信息。 - 支持HDR信号电平监看以及考虑到OOTF根据不同亮度显示器的特定采用(cd/m2)进行电平管理功能。视频信号波形显示支持IRE刻度和HDR刻度；支持目前HLG、PQ、Slog3、C-Log等曲线。支持SDR区域、HDR区域亮度分布的确认。 - 配IP输入输出25G接口模块以及安装机架及盲板。 | 1 | 套 |
| 十四、音频系统 |  |  |  |  |  |
| 1．调音台 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 调音台 | - 数字调音台，具有不少于：16个可定义通道的电动推子，2个主输出推子；每个推子对应有LED电平显示表桥，并具有不小于10英寸的彩色中央触摸显示屏。 - 调音台混音通道不少于32个单声道与8个立体声。 - 调音台模拟（Mic/Line）信号输入不少于16路，带48v幻象电源；调音台模拟信号输出（Line）不少于8路； - 不少于8个（AES/EBU）数字信号输入接口； - 不少于8个（AES/EBU）数字信号输出接口； - 不少于1个DANTE接口； | 2 | 套 |
| 1.2 |  | 控制信号交换设备 | - 每台不少于24个千兆网络接口，并具有不少于4个SFP槽位，可支持千兆SFP模块； - IP交换设备应具有网管功能，可做三层管理设置。具备设置IGMP snooping 和QoS管理功能； - 支持 PTP传输，确保音频系统、音视频系统之间PTP传输的安全稳定。 - 每台交换设备按需求配备光模块； - 具配有主备冗余电源； | 2 | 套 |
| 2.话筒 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 调音台及周边产品（四通道无线话筒接收机） | - 四通道数字无线话筒接收机;可通过网口在WIN/MAC系统中实现网络化控制。 - 调谐范围不小于184MHz； - 前面板提供耳机监听插孔 - 可配置式以太网交换设备，用于冗余Dante或AES67数字输出； - 提供可切换式的XLR和AES3输出；提供通道质量表显示射频信噪比；提供DC模块版本以支持冗余电源； - 标准机架式安装 | 2 | 台 |
| 2.2 |  | 调音台及周边产品（直插式无线发射机） | - 直插式无线发射机，可将有线话筒转换为无线话筒进行使用。 - 具有OLED显示屏，可进行参数的配置和状态查看 - 具有锁定式的卡侬接口，可确保安全、无抖动的连接 - 提供半径为至少100米可视范围工作区间 - 提供三挡功率模式：2mW,10mW,35mW; - 支持AA电池供电、充电电池供电、外置USB供电。需配有同发射机数量相同的充电电池； - 与接收机为同品牌产品，可配套进行使用 | 8 | 套 |
| 2.3 |  | 机架充电器 | - 机架式无线发射机充电电池充电器； - 需可同时为8块无线发射机充电电池进行充电； - 需具有LED显示屏和控制按键来监看电池状态； - 需配有支持8个电池同时充电的电池充电模块； - 与发射机为同品牌产品，可配套其电池进行使用 | 1 | 套 |
| 2.4 |  | 调音台及周边产品（有源指向天线） | - 有源指向性天线； - 与无线话筒接收机为同品牌，能配套使用； - 天线接口：母插头，BNC型 | 2 | 个 |
| 2.5 |  | 无线接收机防震航空箱 | - 无线话筒接收机防震航空箱； - 能够满足无线话筒接收机及相关物品的安装放置需求； | 1 | 套 |
| 2.6 |  | 调音台及周边产品（心型指向小振膜直播间桌面式话筒） | - 指向性：心形指向 ；紧凑型电容式麦克风。 - 话筒颜色为：磨沙灰色 - 等效噪声电平：≤15 dBA；灵敏度：≥13mV/Pa；频率响应：40Hz-20kHz - 话筒直径：不大于20mm - 包含话筒支架、防风罩等配件齐全 | 4 | 只 |
| 2.7 |  | 调音台及周边产品（无线话筒接收机） | - 4通道无线话筒接收机；19英寸标准机架； - 具有主备电源；具备天线环出功能；数字式预开关分集。 - 具备不少于72 MHz的调谐带宽 - 每个通道拥有独立的增益控制、LED电平表和XLR输出 - 支持AES 256位安全加密和DANTE数字音频传输 - 具备网络化控制功能 - 应具有优化扫描技术，可实现自动查找、排序分配最清晰可用的频率，并通过红外功能与发射机同步 - 具有音频合并功能，可将两个或更多音频通道分别路由至多个接收机输出端组合。使用每个通道的增益调节实现所需的混合音频 | 3 | 台 |
| 2.8 |  | 调音台及周边产品（无线腰包发射器） | - 与2.7项接收机同品牌，能配套使用； - 20Hz- 20kHz 的频响范围，具有平坦的频率响应特性； - 支持AES256位可加密技术 - 发射机音频增益0dB至21dB可调； - 使用可充电锂电池供电，也可通过电池仓使用AA电池供电。并且支持电池剩余电量显示;连续使用时间不小于11个小时； | 12 | 台 |
| 2.9 |  | 调音台及周边产品（领夹话筒） | - 话筒类型：微型电容领夹式话筒 - 拾音模式：心形指向 - 频率响应范围不劣于20-20000Hz；最大声压级不小于142.0dB；灵敏度不小于-45.0dBV/Pa；信噪比不小于69.5dB - 采用TGQ接口；与无线腰包发射机同品牌，能配套使用； | 4 | 只 |
| 2.10 |  | 调音台及周边产品（头戴话筒） | - 话筒类型：头戴式电容话筒 - 拾音模式：全指向性 - 频率响应范围不劣于20-20000Hz；最大声压级不小于150.5dB SPL；灵敏度不小于-54.0dBV；信噪比不小于55dB - 棕褐色 | 8 | 只 |
| 2.11 |  | 调音台及周边产品（天线） | - 有源指向性天线； - 与无线话筒接收机同品牌，能配套使用； - 天线接口：母插头，BNC型 | 2 | 个 |
| 2.12 |  | 调音台及周边产品（短指向型话筒） | - 枪式叶形强指向性电容话筒； - 频响范围：40Hz - 20kHz；灵敏度不小于25mV/Pa ±1dB；最大声压级不小于130dB； - 支持48V幻象电源供电； - 具有坚固的黑色金属外壳，适合摄像机安装； | 2 | 只 |
| 3. 音频监听系统 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 调音台及周边产品（监听音箱） | 导播区监听音箱，含安装支架 - 两分频有源监听音箱 - 最大声压级不小于104dB；频率响应范围：47 Hz - 25 kHz (-6 dB)；频率响度精准度±2 dB（54Hz- 20kHz）； - 监听单元尺寸不小于：低频单元5寸、高频同轴单元0.75寸； - 功放功率应满足不小于：低频50W，高频50W； - 音频接口具有不少于：1×XLR模拟输入； | 2 | 个 |
| 3.2 |  | 调音台及周边产品（机架监听） | 导控室用 - 无源立体声音量控制器；标准机架安装 - 支持至少2进2出的立体声模拟XLR接口； | 1 | 台 |
| 3.3 |  | 调音台及周边产品（监听耳机） | - 头戴式监听耳机； - 频率响应：10Hz- 20kHz；灵敏度：≥106dB； - 功率容量：≥1000mW； - 接插头：3.5mm镀金立体声小型插头附带6.35mm（1/4）转接插头； | 1 | 个 |
| 4.音频周边设备 |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 调音台及周边产品（音频二选一） | - 二选一模拟/数字音频应急切换开关；支持多台级联进行联动控制 - 可8路同时切换，双电源带隔离输出，断电可保持状态 | 2 | 台 |
| 4.2 |  | 调音台及周边产品（模拟分配器） | - 不小于8通道无源模拟音分，每个通道实现1分3输出，且至少能实现2组输出支持幻象供电输入，至少1路带变压器隔离输出，且输出地线开关可以对立选择通断； - 频率响应:20Hz~20kHz ±0.5dB； - 标准机架安装 | 2 | 台 |
| 4.3 |  | 调音台及周边产品（数字分配器） | - 能够支持4组AES信号1分2输出，内部采用变压器方式分配，配置XLR接头的平衡接口； - 在专业数字音频应用中最佳的带宽和低脉冲像差，支持平衡的110欧姆阻抗的信号，这个单元接受信号的最大电平为10 V峰值到峰值；典型阻抗：110欧姆； | 2 | 台 |
| 4.4 |  | 电话耦合器 | - 双通道电话耦合器；至少支持4路电话接入，2路平衡线路输入，2路平衡线路输出，1路混合输出 - 前面板具有耳机监听输出，并具有监听控制旋钮 - 标准1RU机架安装 | 2 | 套 |
| 4.5 |  | 调音台及周边产品（声卡） | - USB数据转换转成平衡音频输出转换盒，免驱动安装； - 内置耳机放大器用于监听，前面板带有音量电平控制旋钮； - 支持切换隔离平衡输出；24bit/96k高性能数据音频文件转换 | 2 | 个 |
| 4.6 |  | 调音台及周边产品（跳线盘） | - 至少48口可自定义逻辑平衡音频跳线盘;支持数字/模拟音频 | 4 | 个 |
| 十五、系统集成 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 摄像机光缆 | - 预埋中心机房到演播室内至少50m摄像机光纤（含接头）6根，两端上接口板，LEMO接口 - 内部连接≥20m光纤（含接头）6根，LEMO接口（控制机房内摄像机控制单元到接口板） - 至少50m摄像机光纤（含接头）2根， 100m摄像机光纤（含接头）4根，LEMO接口。 - 注：预埋部分由供应商负责铺设（预埋摄像机光纤长度以实际距离为准）； | 1 | 批 |
| 2 |  | 视频跳线盘 | - 配置 至少1米的原装视频跳线≥8根，至少3米的原装视频跳线 ≥4根 - 跳线板必须配置上下两条标示板；插口配备防尘塞 - 注：系统内所有设备输入、输出视频信号均需通过视频跳线盘接入、出，并有20%以上接口的预留。 | 1 | 批 |
| 3 |  | 视频电缆 | - 根据视频信号传输距离按需配置12G同轴线缆。 - 注：在满足系统设备间视频连线的同时，控制机房与导控室间预埋6根及与演播室内预埋4根视频线，两端上接口板（机房端接口板后需进视频跳线盘），共计10根（长度按需），供应商负责铺设。 | 1 | 批 |
| 4 |  | 音频电缆 | - 满足系统内设备音频连接使用要求 | 1 | 批 |
| 5 |  | 通话线 | - 根据系统设计需要配置足量通话线。 - 注：演播室至少预留2根作为备份。 | 1 | 批 |
| 6 |  | 视频线缆接插头 | - 75欧BNC接头，数量按系统所需配置 | 1 | 批 |
| 7 |  | 75欧姆终接电阻 | - 阻抗75欧姆，数量按系统所需配置 | 1 | 批 |
| 8 |  | 音频线缆接插头 | - 根据需要配置相应数量的卡侬连接器，包括MALE TO MALE、FEMALE TO FEMALE、MALE TO RCA、FEMALE TO RCA； | 1 | 批 |
| 9 |  | 其他线缆和接插头 | - 以太网线、光纤线等根据系统设计需要配置足量 | 1 | 批 |
| 10 |  | 外接口端子板 | - 至少16口视频接口板 - 演播厅信号接口箱 | 1 | 批 |
| 11 |  | 光纤接口板及接口板外框 | - 根据系统设计需要配置足量光纤接口板及接口板外框 | 1 | 批 |
| 12 |  | 施工必备工具 | - 所用线材压线工具一套，标签机一台 | 1 | 批 |
| 13 |  | 设备安装箱 | - 配置不少于8个飞行箱，满足系统实际需求，用于IBC现场设备安装使用。 | 1 | 批 |
| 14 |  | 辅助材料 | - 符合国家相关标准质量，满足系统集成的需要。 | 1 | 批 |

注：本项目中所涉及（1）摄像机及镜头、（2）三脚架及云台、（3）切换台、（4）视音频矩阵、（5）波形监测仪、（6）4K监视器、（7）视频机箱及音视频处理板卡、（8）控制管理系统、（9）调音台及周边产品、（10）4K录像机、（11）画面分割器、（12）4K交叉变换/HDR转换器、（13）双向12G光传输盒、（14）带2路外键通道的键控器、（15）2选1倒换器均已通过了成都市财政局批复，允许采购进口产品，而非必须采购进口产品，若有满足采购需求的国内产品也可参与本项目投标。

五、演播室音视频系统集成具体要求

系统和音视频设备的所有输入、输出端口均需经过相应数字跳线盘。线缆、接插件符合有关国际或国家标准的要求。切换台、调度矩阵未使用端口全部接入跳线盘，方便将来扩展。

所用进入控制机房和从控制机房输出的音视频信号线、摄像机用光纤电缆、光纤线及以太网线等均需通过相应的机房内接口板接入接出。

进入演播室导控区的音视频信号、同步信号等需通过接口板后接入相关设备

演播室演播区配备接口箱1个，连接摄像机的光缆、主持人返看高清PGM信号、4K PGM信号、同步信号线、通话线及预留信号线等需通过接口箱连接。

线路连接在保证系统所有设备正常连接的情况下，需考虑一定数量的预留。

所有机柜以外的电缆均需走线槽（线槽由供应商提供并根据电缆布线需求进行铺设），机柜上的走线全部绑定，所有电缆走线牢固、简洁、规整，线号清楚，并与图纸编号相符合，电源电缆不得与视频、音频电缆混走。

提供安装、调试过程中所需的材料及辅件，完成所有设备的上架安装，面板开孔，负责视音频、通话等设备在机柜、控制台上布局设计、安装，满足采购人要求。

信号接线可靠、保证信号传输质量，信号线标示清晰耐用、安装方便。集成公司对设备、机房控制桌等的进行科学、人性化的设计。系统集成布局、走线工艺达到国内一流水平。

必须特别解决音视频同步的问题，尤其在嵌入时必须能够解决音视频各自的延时问题。

供应商必须出示相关的系统工程规范说明，其它必须提供的设计方案。

提供系统集成的设计图纸，包括：音/视频系统图、同步、时钟、通话等各子系统方案图，设备机柜、导控台、监看墙摆放图，机房布局图等，提供全套系统及各器件图纸、操作说明书、维修手册。

按照系统集成需求，如果在集成过程中需要调换、或为满足系统要求需略微增补周边板卡，应由供应商免费提供。

六、商务要求

1、交货期限：合同签订后，120天内完成供货及安装（采购人可根据项目进展和工作安排，对工期进行适当调整）。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款方式：合同签订后 30 个工作日内支付总货款的45%，交货并安装完成经采购人初验合格后 30 个工作日内支付总货款的40%，终验合格之日起三个月内设备无重大质量问题的支付总货款的15%。（初验标准和终验标准在签订合同前由采购人与中标供应商依据相关政策法规及本项目特点谈判确定。）

4、违约责任：

（1）如因成交供应商在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

（2）成交供应商提供的货物不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，每项违约成交供应商须向采购人支付本合同总价5%的违约金。

（3）成交供应商未能按本合同规定时间提供货物务，每逾期一月支付合同总金额2%的数额向采购人支付违约金；逾期3个月以上的，采购人有权解除合同，由此造成的采购人经济损失由成交供应商承担。

（4）采购人无正当理由拒绝接受货物，到期拒付款项的，采购人向成交供应商偿付本合同总金额5%的违约金。采购人逾期付款，则每日按本合同总价的5‰向成交供应商偿付违约金

★5、其它要求：投标人需承诺本项目在完成成都大运会IBC 4K演播室音视频系统的相关技术服务要求后，所有系统设备完成在成都广播电视台内的二次施工集成（包括设备拆运安装等所有费用）。（投标人提供承诺函并加盖公章）。

政府采购政策要求：

★1、中标人提供的产品包装须符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定（提供承诺函，格式自拟，加盖投标人公章）。

★2、本项目产品清单中涉及强制采购节能产品的，投标人应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书复印件。

★3、本项目产品清单中涉及国家强制认证（CCC）产品的，投标人应在投标文件中提供符合国家强制认证（CCC）或前置许可、认证的证明材料复印件或承诺函原件（加盖投标人公章），否则不予认定。

# 评标办法

- 总 则

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

- 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

  - 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

  - 宣布评标纪律；

  - 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

  - 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

  - 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

  - 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

  - 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

  - 核对评标结果，有中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

  - 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

  - 处理与评标有关的其他事项。

- 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

- 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

- 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

- 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

  - 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

  - 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

  - 对投标文件进行比较和评价；

  - 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托（若有）直接确定中标人；

  - 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

- 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 资格审查

- 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十四条规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人递交的投标文件（资格部分）进行资格审查。

- 资格审查小组由采购人和采购代理机构共同组成。

- 资格审查小组依法对投标人的资格进行审查结束后，出具资格审查报告。

- 通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

- 资格审查标准：

| 序号 | 要求 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | - 提供相关材料复印件： - 1、企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”； - 2、事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”； - 3、其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件”或“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”； - 4、个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照”； - 5、自然人：提供“身份证明材料”。 |
| 2 | 具有良好的 商业信誉 | 按照招标文件第三章第一部分“五、相关资格的承诺函”格式提供。 |
| 3 | 具有健全的 财务会计制度 | - 按照招标文件第三章第一部分“五、相关资格的承诺函”格式提供。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按照招标文件第三章第一部分“五、相关资格的承诺函”格式提供。 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 按照招标文件第三章第一部分“五、相关资格的承诺函”格式提供。 |
| 6 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 按照招标文件第三章第一部分“五、相关资格的承诺函”格式提供。 |
| 7 | 法律、行政法规 规定的其他条件 | - 按照招标文件第三章第一部分“五、相关资格的承诺函”格式提供。 |
| 8 | 授权委托及身份证明材料 | 法定代表人/单位负责人授权委托书原件，及法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。 |
| 9 | 本项目不允许 联合体参加 | 符合招标文件要求。 |
| 10 | 其他实质性要求（资格范围） | - 关联情况说明。 - 符合招标文件要求。 |

- 注：以上审核内容均符合要求的投标人为通过资格审查。

- 评标程序

- 评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

- 评标委员会熟悉、理解招标文件和停止评标

  - 评标委员会正式评标前，评标委员会熟悉和理解招标文件的过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- 招标文件存在重大缺陷导致评标工作无法进行；

- 招标文件的规定存在歧义，采购人或者采购代理机构未进行书面澄清导致评标工作无法进行；

- 招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或歧视待遇的；

- 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

- 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

- 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

- 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

- 招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

出现以上规定应当停止评标情形的，评标委员会应当向采购人或者采购代理机构书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

  - 评标委员会熟悉和理解招标文件完成后，应书面签字确认本招标文件是否有属于应当停止评标的情形。

- 符合性审查

  - 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件（技术、商务部分）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本项目招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

  - 投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

- 投标文件（包括单独递交的开标一览表）存在个别地方（总数不能超过2个）没有法定代表人签字或加盖印章，但有有效授权代理人签字或加盖印章的；

- 投标文件（包括单独递交的开标一览表）除招标文件明确要求加盖单位（法人）公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的。

- 投标文件中表格、顺序等格式（如：“注”、“说明”等），未按招标文件格式制作的。

- 其他不影响采购项目实质性要求的情形。

  - 除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

- 投标文件正副本数量不足的；

- 投标文件载明的投标有效期少于招标文件要求的或未载明的；

- 不满足招标文件第六章中★项（若有）要求的；

- 投标文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

- 投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

- 投标文件不符合招标文件第二章、第三章规定的其他实质性要求的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未按照招标文件规定和要求格式签署、盖章（骑缝章不能代替逐页盖章）的。

  - 评标委员会依法对投标人进行符合性审查结束后，出具符合性审查报告。

  - 通过符合性审查的投标人不足3家的，本项目废标。

- 比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 评标细则及标准

  - 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标投标人的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标投标人的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

  - 综合评分明细表

- 综合评分明细表的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

- 综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 1、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除按照招标文件须知附表规定执行。 2、以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价／投标报价）×分值。 | 共同 评分 |
| 2 | 技术需求响应57% | 57分 | 投标人针对招标文件第六章“四、演播室视频系统所需设备具体技术要求”的得57分。 1、带※的参数项（共计２项），每有一项负偏离的扣３分，最多扣６分； 2、带▲的参数项（共计30项），每有一项负偏离的扣0.9分，最多扣27分； 3、其余参数项（共计300项），每有一项负偏离的扣0.08分，最多扣24分。 注： ①针对“▲”条款的技术响应，投标人需提供加盖公章（鲜章）的参数证明函原件或复印件作为技术支撑材料；但如果招标文件第六章“技术需求”中的“▲”技术条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供加盖公章（鲜章）的证明材料原件或复印件，否则对应技术参数条款将视为不满足。 ②针对一般条款的技术响应，如果招标文件第六章“设备清单”中技术参数条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。 ③投标人须认真核实所有技术支持资料，并对其在投标文件中提供的技术支持资料的真实性负责，并承担由此带来的一切法律责任和后果。 | 技术类评分 |
| 3 | 服务方案3% | 3分 | 根据供应商针对本项目所提供的服务方案，至少包含：①系统技术设计方案；②音、视频系统图、设备布局图；③系统故障时的应急解决方案，按照各分项的完整性、科学性、合理性及对本项目的响应程度和最大限度满足采购人的采购需求为标准进行评定，内容完全满足项目需求且合理可行、描述清晰得3分；每有一项内容缺失、描述模糊或不合理、不可行或不符合项目要求扣1分，直至本项分数扣完为止。 | 技术类评分 |
| 4 | 履约能力和业绩3% | 3分 | 提供自2018年1月1日（含）以来完成的类似演播室或转播车系统集成项目业绩，每提供一个业绩得0.5分，最高得3分；无不得分。（提供中标通知书和完整合同复印件并加盖公章。） | 技术类评分 |
| 5 | 投标商本地化服务情况2% | 2分 | 投标商在项目所在地设有售后服务工作站（办事机构）或承诺在中标后一个月内在项目所在地设立售后服务工作站（办事机构）的得2分。 注：需提供售后服务工作站（办事机构）的房屋购买合同或租赁合同并附工作环境照片加盖供应商公章，或提供相关承诺函原件并加盖供应商公章。 | 技术类评分 |
| 6 | 售后服务承诺4% | 4分 | 1、供应商提供详细的培训计划书，提供得1分，否则不得分。 2、供应商承诺质保期为验收合格后3年，质保期内出现质量问题，投标人在接到通知后8小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用，如遇不能及时排除故障需更换配件的情况，承诺24小时内提供备件。提供承诺书并加盖公章得2分,否则不得分。 3、在本台重大活动时，承诺给予相关的现场技术支持服务的（提供承诺书并加盖公章）得1分，否则不得分。 | 技术类评分 |
| 7 | 节能、环境 标志产品、无线局域网产品 1% | 1分 | 投标人所投产品中每有一项属于节能产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.5分；每有一项属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.5分；每有一项为无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.5分。本项共1分。 注： 1、可重复计分； 2、本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的，不属于本项评分范围。 3、投标人所投产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章（鲜章），否则不予给分。 4、投标人所投产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页并加盖供应商单位鲜章。 注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 | 共同 评分 |

说明：

1、本表中要求提供的复印件材料，均需加盖投标人单位公章（空白页可不加盖单位公章，存在正反面的，只加盖单面的，不作为无效处理，将在投标文件规范性方面进行扣分处理），否则将不认可该项复印件材料的有效性。

2、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

3、评审专家应对每个投标人每项评分因素给出详细的评审说明。

- 复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对畸高、畸低的重大差异评分，特别要对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

- 推荐中标候选人名单

中标候选人应当排序。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 出具评标报告

  - 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

- 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

- 投标人名单和评标委员会成员名单；

- 评标方法和标准；

- 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

- 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托（若有）直接确定的中标人；

- 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

  - 评标委员会成员应当在评标报告中签字确认。

- 评标争议处理规则

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 投标人书面澄清、说明或者更正

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

  - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字或加盖印章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围、不得以此让投标人实质改变投标文件的内容、不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

- 按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

- 投标文件中已经明确的内容事项；

- 投标文件未提供的材料。

  - 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要投标人澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会成员应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

- 采购代理机构现场复核评标结果

  - 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- 分值汇总计算错误的；

- 分项评分超出评分标准范围的；

- 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

- 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

  - 投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

  - 采购代理机构复核过程中，评标委员会成员不得离开评标现场。

- 废 标

  - 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。

  - 对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

- 定标

  - 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

  - 采购代理机构自评审结束后2个工作日内将评审报告及有关资料送交采购人确定中标人。

  - 采购人收到评审报告及有关资料后，应当在5个工作日内按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

  - 采购人确定中标人后，应当及时书面通知采购代理机构，由其发出中标通知书并发布中标结果公告。

  - 采购代理机构不退回投标文件和其他投标资料（招标文件另有约定的除外）。

- 评标专家在政府采购活动中承担以下义务

- 遵守评审工作纪律；

- 按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，投标人行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

- 发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

- 配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项；

- 法律、法规和规章规定的其他义务。

- 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- 遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

- 评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

- 评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下进行。

- 确定参与评标至评标结束前，不得私自接触投标人；

- 不得接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外；

- 不得违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

- 不得对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

- 在评标过程中不得擅离职守，影响评标程序正常进行；

- 不得记录、复制或者带走任何资料；

- 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

# 政府采购合同（草案）

项目名称：

政府采购管理部门备案编号：

招标文件编号：

甲方合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（投标人）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及本项目《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、供货一览表（下列表格参考适合，可根据实际需求变更）

| 序号 | 货物品名 | 规格型号 | 制造 厂商 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同总金额

本合同项下货物总金额：￥           元。

大写：                             元。

分项价款在《供货一览表》中明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不存在侵犯第三人知识产权的情况且不存在任何权利瑕疵。一旦出现上述侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任并赔偿所有损失。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期         年，保修期        年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明等相应文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标招标文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

四、付款方式

1. 付款条件：乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）合法有效等额并经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他付款所需的凭证材料。

2. 付款进度：

（1）在本合同签订生效后     日内，乙方应向甲方发出付款书面申请和付款所需票据凭证资料，并由乙方支付给甲方合同履约保证金（按合同总价的    %计算的款额￥         元，人民币大写：           元整）。甲方在收到书面申请和票据凭证资料、履约保证金后的       日内通过银行转账向乙方支付合同金额    %的价款；（根据招标文件要求）。

（2）全部货物安装调试完毕并验收合格之    日起，甲方接到乙方书面申请与付款所需票据凭证资料以后的    日内，提交支付凭证资料给财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，在手续办结以后    日内由甲方向乙方核拨合同总价的    %的款项：￥        元，人民币大写        元整。

3. 乙方未按照前述规定按时发出书面申请、提供付款所需票据凭证资料或按时足额支付合同履约保证金的，甲方有权暂不支付货款。

五、履约保证金

1. 乙方应在签订本合同之日起   内，向甲方提交合同履约保证金人民币      元（履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%）。如乙方逾期或未足额缴纳保证金的，视为放弃中标资格。

2. 合同履约保证金退还：在货物验收合格后，甲方财务部门在接到乙方书面申请和由甲方确认的《验收报告》后    日内，通过银行转账向乙方退还履约保证金￥       元， 人民币大写：        元整；（根据招标文件要求）

3. 合同履行期间，甲方有权从履约保证金中扣除乙方应付款项，包括但不限于违约金、赔偿金等。甲方扣除应付款项后，乙方应按照甲方的要求按时补足履约保证金，若逾期未补足的，甲方有权单方面无条件解除本合同

六、交货和验收

1. 乙方交货期限为合同签订生效后的     日内，在合同签订生效之日起  天内交货到甲方指定地点。（交货地点为                ）

在甲方签字确认收货后，需要安装调试的，乙方须在     日内全部完成安装调试（如由于甲方的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。乙方交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2.  乙方应对提供的货物作全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 甲方在到货后的     个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。

5.需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

因上述原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到本合同规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、用户使用手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9. 其他未尽事宜应严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行。

七、项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：                ； 联系电话：                      。身份证号码：                    ；

乙方变更负责人信息的，应当提前     日书面通知甲方，若因乙方未及时通知所产生的一切责任和损失由乙方承担。

八、售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起    （月/年）。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料等缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第三条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在     小时之内做出及时响应，在    小时之内赶到现场实地解决问题，     小时内完成维修或更换。并承担维修调换所引起的费用。

若问题、故障在检修    工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在    小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。如果乙方逾期未提供，甲方有权自行使用替代货物，所产生的费用由乙方承担。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

九、分包

除投标文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

十、违约责任

1. 甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款    ％的违约金。

（2）甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的    ‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的     ％。

2. 乙方违约责任

（1）乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，同时乙方应向甲方支付合同总价    ％的违约金。乙方应在得到甲方通知之日起    个工作日内采取补救措施。若乙方上述期限内所提供的货物仍不符合规定，乙方应向甲方另行支付合同总价     %的违约金，同时甲方有权单方面无条件解除合同。

（2）乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总金额的    %的违约金。如乙方逾期交货达    天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

（3）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方    次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如产生了任何的纠纷、索赔或诉讼等，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的    %向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

3. 一方偿付的违约金不足以弥补另一方损失的，还应按另一方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给另一方。

十一、合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章后生效。

2. 生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十二、不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在    个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

十三、争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第    种方式解决：

（1）向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼；

（2）向成都仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

十四、 其他

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，在符合《政府采购法》第49条的前提下，须经政府采购监管部门审批，签订书面补充协议后须报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同一式    份，自双方签章之日起起效。甲方   份，乙方   份，同级财政部门备案    份，具有同等法律效力。

甲  方：                                 乙  方：

法定代表人（授权代表）：                  法定代表人（授权代表）：

地    址：                               地    址：

开户银行：                               开户银行：

账    号：                               账    号：

电    话：                               电    话：

传    真：                               传    真：

签约日期：     年  月   日