项目编号：510113202100030

青白江区1:500地形图生产与更新、数字正射影像、实景三维模型、数字高程模型、数字地表模型数据生产项目

招标文件

招标人：成都市青白江区规划和自然资源局

招标代理机构：四川凯亿工程管理咨询有限公司

共同编制

中国·四川（成都）

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  投标文件格式	25

第四章  投标人的资格、资质性及其他类似效力要求	50

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	52

第六章  采购项目技术、服务、商务及其他要求	54

第七章  评标办法	65

第八章  政府采购合同	78

# 第一章  投标邀请

四川凯亿工程管理咨询有限公司（招标代理机构）受成都市青白江区规划和自然资源局（招标人）委托，拟对青白江区1:500地形图生产与更新、数字正射影像、实景三维模型、数字高程模型、数字地表模型数据生产项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

一、项目编号：510113202100030。

二、项目名称：青白江区1:500地形图生产与更新、数字正射影像、实景三维模型、数字高程模型、数字地表模型数据生产项目。

三、资金来源：财政资金。预算金额： 1396.79 万元人民币。

四、采购项目简介：

本项目共计3个包件，投标人须对本项目服务内容进行投标，并响应招标文件的要求。详细的技术、服务、商务及其他要求见招标文件第六章。

| 包号 | 名称 | 预算金额 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 大弯街道、大同街道、弥牟镇片区 | 482.354万元 | 大弯街道、大同街道、弥牟镇片区54.94平方公里1:500地形图生产与更新、数字正射影像、实景三维模型、数字高程模型、数字地表模型数据生产 |
| 02包 | 城厢镇片区 | 474.228万元 | 城厢镇片区43.91平方公里1:500地形图生产与更新、数字正射影像、实景三维模型、数字高程模型、数字地表模型数据生产 |
| 03包 | 毗河以南片区 | 440.208万元 | 毗河以南片区40.76平方公里1:500地形图生产与更新、数字正射影像、实景三维模型、数字高程模型、数字地表模型数据生产 |

五、投标人参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.根据采购项目提出的特殊条件：

7.1具有测绘行政主管部门颁发的甲级测绘资质证书，资质范围需同时包含：摄影测量与遥感、工程测量、地理信息系统工程。

8.本项目不接受联合体投标。

六、禁止参加本次采购活动的供应商：

1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

3.投标人单位、其现任法定代表人（主要负责人）、拟委任的项目负责人在近三年具有行贿犯罪记录的拒绝参加本项目采购活动。

七、招标文件获取时间、地点：

1、招标文件获取时间期限：自2021年6月 1日至2021年6月 7 日，每天上午9:00-12:00，下午13:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2、招标文件售价：人民币 0元/份（招标文件售后不退，投标资格不能转让）。

3、获取方式及地址：现场获取或通过邮件方式获取。①供应商在现场购买招标文件时须携带下列有效证明文件：供应商为法人或者其他组织的，提供单位介绍信原件、经办人身份证复印件；供应商为自然人的，只需提供本人身份证复印件以及证明是法人的资料。②通过邮件方式报名时，请将加盖公章的单位介绍信（介绍信须注明项目名称、项目编号、分包号、联系人、联系电话、邮箱）、加盖公章的经办人身份证复印件、传至采购代理机构邮箱：2717364215@qq.com。注：供应商通过邮件方式获取招标文件时，请先自行下载公告附件中的报名登记表；报名登记表原件、介绍信原件、经办人身份证复印件加盖单位公章请于开标当日交至四川凯亿工程管理咨询有限公司招标文件发售办理处。

八、投标截止时间和开标时间：2021 年6月 22 日11:00（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或没有密封的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

九、开标地点：四川凯亿工程管理咨询有限公司开标厅（成都市高新区天府三街新希望国际A座20楼2003号）。

十、本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

十一、联系方式

招 标 人：成都市青白江区规划和自然资源局

地    址：青白江区华金大道二段527号

联 系 人：瞿老师

联系电话：028-83667620

招标代理机构： 四川凯亿工程管理咨询有限公司

地    址：成都市高新区天府三街新希望国际A座20楼2003号

邮    编：610000

联 系 人：聂女士

联系电话：028-85179390

传    真：028-85179390

# 投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 预算金额为：总金额 1396.79 万元。 01包预算金额：482.354万元； 02包预算金额：474.228万元； 03包预算金额：440.208万元。 超过所投包件采购预算的投标为无效投标。 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 01包最高限价：482.354万元； 02包最高限价：474.228万元； 03包最高限价：440.208万元。 超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 3 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，参照四川省人民政府令第301号公布实施的《四川省测绘地理信息市场管理办法》第十四条第二款“评标委员会发现投标单位报价明显低于其他投标报价，且不能作出合理说明并提供相关证明材料的，可以依法认定其投标无效。报价低于平均报价15%的为明显低于其他投标报价。” 四川省测绘地理信息局关于《四川省测绘地理信息市场管理办法》第十四条执行中有关问题的解答意见中明确: ①“做出合理说明并提供相关证明材料是指：投标单位在该项目实施中，采用不同于其他单位的新技术、新工艺、新方法，或者具备其他独特的优势资源，且能够有效降低该项目成本费用的相关证明材料。报价明显低于其他投标报价的投标单位不能提供或者提供的相关证明材料不符合上述要求的，评标（评审）委员会应当依本办法认定其投标无效，以维护公平的市场竞争秩序。” ②“报价低于平均报价15%的为明显低于其他投标报价是指：投标单位报价低于有效投标人的平均报价，且低于平均报价的幅度超过15%（（平均报价-投标单位报价）/平均报价×100%≥15%）的，视为明显低于其他投标报价。” |
| 4 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成或者扣分 （实质性要求） | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2. 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业（监狱企业）声明函》原件(格式2-9-1)，监狱企业应当提供《中小企业（监狱企业）声明函》原件(格式2-9-1)，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件(格式2-9-2)，未提供的视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 3、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体投标协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额 30%以上的小微企业、监狱企业价可给予联合体3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他价加成或者扣分；自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |
| 5 | 节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品 （本项目不涉及） | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单范围内强制采购的，供应商应按上述要求提供国家确定的认证机构的认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图或者打印资料并加盖投标单位公章（鲜章），否则投标无效。 本项目采购的产品属于品目清单范围内优先采购的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，将按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| 6 | 扶持不发达地区和少数民族地区 | 符合扶持不发达地区和少数民族地区政策条件的，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，对不发达地区和少数民族地区的投标人产品及服务实行优先采购。 |
| 7 | 中小企业政府采购 信用融资 | 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）、《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》（成财采〔2019〕17 号）文件要求。中标人若为中小微企业的，可依据政府采购合同申请政府采购信用融资。 |
| 8 | 关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式： 一、确定人：采购人。 二、确定中标人方式： 按照以下顺序确定中标人： 1、投标人注册地在国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员的，投标文件中提供投标人注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明的复印件, 证明出具日期在本项目公开招标公告发布日期之后（含发布当日）的，被确定为中标人。 2、都符合第1种情况的，由采购人确定。 |
| 9 | 评标情况公告 | 所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 11 | 履约保证金 | 金额：中标总金额的5%。 交款账户：成都市青白江区规划和自然资源局 开户行：工商银行成都青白江支行 银行账户：4402231009026429991 交款时间：各包件中标通知书发放后，政府采购合同签订前。 履约保证金退还方式：一次性退还。 履约保证金退还时间：本项目通过验收后30个工作日内。 注：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账、电汇等方式） |
| 12 | 采购文件咨询 | 联系人： 聂女士 联系电话： 028-85179390 |
| 13 | 开标、评标工作咨询 | 联系人： 聂女士 联系电话： 028-85179390 |
| 14 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标人凭有效身份证明证件到招标代理机构领取中标通知书。 联系人： 聂女士 联系电话： 028-85179390 |
| 15 | 投标人询问 | 根据委托代理协议约定，投标人询问由招标代理机构负责答复。 联系人： 聂女士 联系电话： 028-85179390 |
| 16 | 投标人质疑 | 1.根据委托代理协议约定，对于招标文件(招标文件技术条款和除政府采购法第二十二条之外的其他资格条件、专业商务要求)的质疑由采购人负责答复；对于采购过程由采购代理机构负责答复；对于采购结果由采购代理机构负责答复。 2.接收质疑函的方式：投标人在法定时间内以书面形式现场、邮寄或快递提交质疑函(邮寄以寄出的邮戳日期为准，快递以受送达人在签收单上签收之日为准)，逾期提交不予受理。 受理单位：四川凯亿工程管理咨询有限公司 联系人：曾先生 联系电话：028-85179390 通讯地址：成都市高新区天府三街新希望国际A座20楼2003号 邮编：610000 注：①根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，须符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令规定。 ②投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。 ③投标人质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。 |
| 17 | 投标人投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即成都市青白江区财政局。 联系电话：028-83308630 联系地址：四川省成都市青白江区政府中路160号 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 18 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 19 | 招标服务费 | 1、参照国家计委《计价格[2002]1980号》收费标准及国家发展改革委《发改办价格[2003]857号》的规定标准计算招标代理服务费。 2、中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标服务费。 3、服务费收款单位、开户行、银行账号为： 收款单位：四川凯亿工程管理咨询有限公司。 开户行：中国工商银行股份有限公司成都棕北支行。 银行账号：4402 0221 0910 0101 388。 |
| 20 | 答疑会和现场考察 | 本次政府采购项目不组织现场踏勘。如投标人自行现场踏勘，将承担现场考察的责任和风险，勘察现场的费用由投标人自行承担。 |
| 21 | 联合体 （实质性要求） | 本项目不允许联合体投标。 |
| 22 | 是否专门面向中小企业的项目或专门面向小微企业采购的项目 | 本项目为非专门面向中小企业采购的项目。 |
| 23 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业 |
| 24 | 应知事项 | 1、除明确要求须声明或承诺的事项外，投标人可不对未要求声明或承诺的实质性要求进行承诺，只要投标人未明确表示不响应招标文件的要求，即视为投标人完全响应。 2、如因行业惯例或习惯，在招投标文件中使用了非法定计量单位，不影响招投标文件的有效性和符合性。 |
| 25 | 备注 | 若招标文件中其他内容与投标人须知附表内容不一致的，以投标人须知附表为准。 |

## 二、总  则

### 1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2．有关定义

2.1 “招标人或采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的招标人是 成都市青白江区规划和自然资源局 。

2.2 “招标代理机构或采购代理机构”系指根据招标人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的招标代理机构是 四川凯亿工程管理咨询有限公司 。

2.3 “招标采购单位”系指“招标人或采购人”和“招标代理机构或采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人或供应商”系指购买了招标文件拟参加投标和向招标人提供货物及相应服务的投标人。

### 3．合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的投标人资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向招标代理机构购买了招标文件。

### 4．投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5．充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人可以参加资格预审，但只能由投标人确定其中一家符合条件的投标人参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.2 前期参与投标人处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为招标人、招标代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.3 利害关系代理人处理。2家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

5.4 招标人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者采购无关的其他商品、服务。其他商品、服务指：投标人为其提供吃住等。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）投标邀请；

（2）投标人须知；

（3）投标文件格式；

（4）投标人的资格、资质性及其他类似效力要求；

（5）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（6）采购项目技术、服务、商务及其他要求；

（7）评标办法；

（8）政府采购合同。

### 7．招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的投标人，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，招标人或者招标代理机构发布公告并书面通知投标人的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8．答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11．投标货币（实质性要求）

本次采购项目的投标均以人民币报价。

### 12．联合体投标（实质性要求）

本项目不接受联合体投标。

### 13．知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 招标人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果的，则在使用该知识成果后，须向招标人提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，招标人享有永久使用权（含招标人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列四部分：

文件一：资格性投标文件（招标人和招标代理机构对本项目的资格审查）

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件二：单独密封递交的“开标一览表”原件（用于开标唱标环节）

文件三：单独密封递交的电子档

文件四：其它响应性投标文件（用于资格审查以外的评标）

严格按照招标文件要求提供以下方面的相关材料：

14.1报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”。本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。（实质性要求）

（2）投标人每种服务或货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中单价是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

（3）投标的最小单位是包。投标人必须对同一包中的项目全部投标，否则为无效投标。投标须以人民币为结算单位，投标报价为一次性密封报价。每包投标报价超过该包采购预算（最高限价）的，其投标无效。

（4）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）。

14.2技术服务部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对采购项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容：

（1）综合评分明细表要求提供的相关材料；

（2）技术、服务应答表；

（3）投标人认为需要提供的文件和资料。

14.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函

（2) 开标一览表

（3）商务应答表

（4）投标人基本情况表

（5）投标人类似项目业绩一览表

（6）投标人本项目管理、服务、其他人员情况表

（7）中小企业（监狱企业）声明函、残疾人福利性单位声明函

（8）诚信情况承诺函

（9）承诺函

（10）投标人认为需要提供的其他材料。

14.4 其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金（本项目不收取投标保证金）

16.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2 投标保证金交款方式：详见投标人须知前附表。

16.3 投标保证的退还方式：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金。未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内全额退还。

注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和招标代理机构书面协商可以延迟退还的，招标代理机构不承担相应责任；②投标人因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。

16.4 发生下列情形之一的，招标代理机构将不予退还投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在招标人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与招标人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### 17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间起90日历天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，招标人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，招标人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因招标人采购需求作出必要调整，招标人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，招标人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的印制和签署

18.1投标文件分为“资格性投标文件”、“其他响应性投标文件”、“单独密封递交的开标一览表”和“单独密封递交的电子档”四部分，且该四部分应分开装订密封。“资格性投标文件”用于招标人或招标代理机构对本项目的资格审查；“其它响应性投标文件”用于评标委员会针对本项目资格审查以外的评审；单独密封递交的“开标一览表”原件用于开标唱标环节；单独密封递交的电子档用于招标人或招标代理机构对本项目的资格审查。

注：未按第二章要求进行密封和印制的投标文件，采购人、采购代理机构将现场告知投标人，投标人应在被告知后递交投标文件截止时间前按要求修改完善。如未按上述要求修改完善，采购人、采购代理机构将拒绝接收。

18.2 投标人应按18.1准备投标文件。“资格性投标文件”和“其他响应性投标文件”两部分含正本壹份、副本贰份，用于开标唱标单独密封递交的“开标一览表”壹份，电子档壹份(须含资格性投标文件、其他响应性投标文件、开标一览表)，“资格性投标文件”和“其他响应性投标文件”的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。（实质性要求）

18.3“开标一览表”除单独密封提交外，还应编制于其他响应性投标文件正副本内，如有遗漏，将视为无效投标。（实质性要求）

18.4“资格性投标文件”和“其他响应性投标文件”的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。“资格性投标文件”和“其他响应性投标文件”副本可采用正本的复印件；用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。用于单独密封递交的电子档用U盘或光盘制作。

18.5 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.6 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.7（实质性要求）投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

18.8 投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

18.9 本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

### 19．投标文件的密封和标注（实质性要求）

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目编号、项目名称及包件号。

19.2 投标文件包括“资格性投标文件”、“其他响应性投标文件”、开标唱标单独提交的“开标一览表”、“电子档”应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“资格性投标文件”、“其他相应性投标文件”、“开标一览表”、“电子档”字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称、包件号、年月日。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖投标人公章。

### 20．投标文件的递交（实质性要求）

20.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。招标人或者招标代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人、招标代理机构应当拒收。

20.2 递交投标文件时，报名投标人名称和招标文件的文号、包件号应当与投标投标人名称和招标文件的文号、包件号一致。但是，投标文件实质内容报名投标人名称和招标文件的文号、包件号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3 本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由招标代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2 开标时，招标代理机构可以根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映给开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.4开标时，开标一览表报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款“投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.5 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

### 23．开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“投标人签到表”宣布参加投标的投标人名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

23.2 开标结束后，招标人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

### 24．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 25．评标情况公告

所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 26．中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，招标采购单位将于中标投标人确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书。

26.3 中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.4 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.5 中标公告发出后，中标投标人自行领取中标通知书的，需凭有效身份证明证件到四川凯亿工程管理咨询有限公司领取中标通知书。联系人：聂女士。联系电话：028-85179390。

## 六、签订及履行合同和验收

### 27．签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与招标人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与招标人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，招标人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

27.4中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（壹份）送招标代理机构。中标人应及时到招标代理机构办理。联系人：聂女士。联系电话：028-85179390。

### 28．合同分包（实质性要求）

中标项目技术设计、质量控制等关键性项目环节和工作不允许分包。

### 29．合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称合同转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

本项目不允许转包。

### 30．补充合同

采购合同履行过程中，招标人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 31．履约保证金

31.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

31.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

### 32．合同公告

招标人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 33．合同备案

招标人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 34．履行合同

34.1 中标人与招标人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 35．验收

35.1本项目招标人及其委托的招标代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库（2016）205号）的要求进行验收。

35.2 验收结果合格的，中标人凭项目验收报告到招标人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 36．资金支付

招标人将按照政府采购合同规定，及时向中标投标人支付采购资金。本项目采购资金采取授权支付，支付程序为：见第六章商务要求条款。

## 七、投标纪律要求

### 37．投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）～（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

38．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令等规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 九、其他

39．本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

# 第三章  投标文件格式

说明：

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

四、投标文件分“资格性投标文件”“其他响应性投标文件”“单独密封递交的开标一览表”和“单独密封递交的电子档”四部分，应分册装订包装密封。

注：未按第二章要求进行密封和印制的投标文件，采购人、采购代理机构将现场告知投标人，投标人应在被告知后递交投标文件截止时间前按要求修改完善。如未按上述要求修改完善，采购人、采购代理机构将拒绝接收。

## 第一部分    “资格性投标文件”格式

### 封面：

（正本/副本）

项目

资格性投标文件

第    包

投标人名称：

采购项目编号：

投标时间：    年   月   日

### 目录

一、具有独立承担民事责任的能力的证明材料	（）

二、法定代表人（主要负责人）身份证明书	（）

三、法定代表人（主要负责人）授权书	（）

四、承诺函	（）

五、投标人其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	（）

注：为方便评审，请按以上目录顺序编制投标文件资格性部分。

格式1-1

### 一、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

1 供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

2 若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

3 若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

4 若为自然人：提供“身份证明材料”（身份证明材料是指居民身份证（正反面）或军官证或护照等）。

注：以上第1项-第3项提供复印件加盖单位公章，第4项提供复印件并签字。

格式1-2

### 二、法定代表人（主要负责人）身份证明书（实质性要求）

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：X年X月X日

经营期限：

姓   名：       性别：      年龄：

职    务：系（投标人名称）的法定代表人（主要负责人）。

特此证明。

附：身份证明材料（法定代表人/主要负责人居民身份证（正反面）或军官证或护照等复印件盖单位公章）

投标人名称（盖单位公章）：

日  期：X年X月X日

格式1-3

### 三、法定代表人（主要负责人）授权书（实质性要求）

（采购代理机构名称）：

本授权声明：（投标人名称）（法定代表人（主要负责人）) 姓名、职务授权（ 被授权人姓名、职务）为我方参与（      项目名称）（招标编号：）第(   )包投标活动的合法代表，有权以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附1：身份证明材料：被授权人的居民身份证（正反面）或军官证或护照等复印件盖单位公章。

附2：法定代表人（主要负责人）身份证明书（详见格式1-2）。

法定代表人（主要负责人）（签字或加盖个人印章）：

授权代表姓名（签字）：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：X年X月X日

注：（1）授权代表必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其它电子制版签名代替。

（2）如投标文件均由供应商法定代表人（主要负责人）签字或加盖个人印章且法定代表人（主要负责人）本人参与投标的，则可不提供。

格式1-4

### 四、承诺函

XXXX XXXX（招标代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（1）我单位        （单位名称）承诺截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）我单位        （单位名称）、      （法定代表人）、     （项目负责人）在前三年内没有行贿犯罪记录。

二、我方满足本项目落实政府采购/政策需满足的资格要求；

三、我方满足本项目提出的特定资格要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称：XXX（单位公章）。

法定代表人（主要负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日      期：XXXX年XX月XX日。

### 五、投标人其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第四章、第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

### 其他格式附件：

附件：多证合一承诺函

### 多证合一承诺函

（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的供应商，现郑重承诺如下：

根据本项目招标文件第四章资格证明要求中第一项，我单位应具备（备案、登记、其他证照）。但因我单位所在地已对上述备案、登记、其他证照实行“多证合一”，故在此次采购活动中提供满足资格要求：（营业执照中对该备案、登记、其他证照的描述）的“多证合一”营业执照。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺内容存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人（主要负责人）或授权代表（签字或加盖个人印章）：

日期：X年X月X日

注：

1.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供该承诺。

2.若已提供资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照的证明材料，无需提供该承诺。

3.若本项目资格要求不涉及，无需提供该承诺。

## 第二部分 “其他响应性投标文件”格式

### 封面：

（正本/副本）

项目

其他响应性投标文件

第   包

投标人名称：

采购项目编号：

投标时间：    年   月   日

### 目 录

一、投标函	（）

二、开标一览表	（）

三、技术、服务应答表	（）

四、商务应答表	（）

五、投标人基本情况表	（）

六、投标人类似项目案例一览表	（）

七、投标人仪器设备情况一览表	（）

八、投标人拟派本项目管理、技术、服务人员情况表	（）

九、中小企业（监狱企业）、残疾人福利性单位声明函	（）

十、投标人诚信情况承诺函	（）

十一、承诺函	（）

十二、技术服务方案	（）

十三、投标人认为需要提供的其他材料	（）

格式2-1

### 一、投 标 函（实质性要求）

XXXX XXXX（招标代理机构名称）：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（项目编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目第   包投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXXXXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向招标人提供所需服务，投标报价以“开标一览表为准”。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方为本项目提交的投标文件正本壹份，副本贰份，用于开标唱标的“开标一览表”壹份，电子文档壹份。

四、我方同意本项目投标有效期为投标截止时间起90日历天。

五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人（主要负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传    真：XXXX。

日    期：XXXX年XX月XX日。

格式2-2

### 二、开标一览表（实质性要求）

项目名称：

项目编号：

包    号：第   包

| 服务内容 | 投标报价 （元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（小写）： 投标报价（大写）： |  |  |

注：1、投标人所报投标报价不得超过本项目采购预算；

2、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用；

3、投标人每种货物或服务只允许有一个报价，报价在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理；

4、所有价格保留两位小数。

投标人名称：XXXX（单位盖章）

法定代表人（主要负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX年XX月XX日

格式2-3

### 三、技术、服务应答表（实质性要求）

项目名称：

项目编号：

包    号：第   包

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：1．投标人必须根据招标文件第六章中的工作内容及要求的内容据实逐条填写。

2．按照招标项目技术服务要求的顺序对应填写。

3．投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

4. 投标人须对招标文件中的技术服务要求进行逐条应答。若无偏离，则在“投标文件的应答”栏填写“无偏离或完全响应”；否则，则在“投标文件的应答”栏填写“正偏离”或“负偏离”，并注明有关情况。

投标人名称：XXXXXX（盖章）

法定代表人（主要负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX

投标日期: XXXX年XX月XX日

格式2-4

### 四、商务应答表（实质性要求）

项目名称：

项目编号：

包    号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：1．投标人必须根据招标文件第六章中的商务要求的内容据实逐条填写。

2．按照招标项目商务要求的顺序对应填写。

3．投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

4. 投标人须对招标文件中的商务要求进行逐条应答。若无偏离，则在“投标文件的应答”栏填写“无偏离或完全响应”；否则，则在“投标文件的应答”栏填写“正偏离”或“负偏离”，并注明有关情况。

投标人名称：XXXX（单位盖章）

法定代表人（主要负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX年XX月XX日

格式2-5

### 五、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质 等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称 人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称 人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称 人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX（单位盖章）

法定代表人（主要负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX年XX月XX日

格式2-6

### 六、投标人类似项目案例一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 项目业主名称 | 完成时间 | 项目金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供中标（成交）通知书或合同复印件，并加盖投标人鲜章，否则将不予认定。

投标人名称：XXXX（单位盖章）

法定代表人（主要负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX年XX月XX日

格式2-7

### 七、投标人拟派本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：

项目编号：

包    号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 联系 电话 | 资格证明（附复印件） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全负责人 |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：拟派驻本项目相关人员应附身份证、职称证书、有效的资格证书以及为本单位人员的证明材料复印件；以上证明资料均须以加盖供应商公章。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）

法定代表人（主要负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX年XX月XX日

格式2-8

### 八、投标人仪器设备情况一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

| 设备名称 | 设备品牌/型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、自有的全站仪和GPS接收机提供购置发票复印件和有效期内的仪器检定证书复印件，非自有的全站仪和GPS接收机提供租赁合同复印件（加盖公章）和仪器检定证书复印件，无有效证明材料不得分。

2、自有的倾斜摄影相机和无人机提供购置发票复印件，非自有的倾斜摄影相机和无人机提供租赁合同复印件（加盖公章），无有效证明材料不得分。

3、若涉及多个仪器设备使用同一份发票或证书的，应注明用于本项目的数量及对应产品编号。

投标人名称：XXXX（单位盖章）

法定代表人（主要负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX年XX月XX日

格式2-9-1

### 九、中小企业（监狱企业）声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业（监狱企业）承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业、监狱企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业及监狱企业可不填报。

格式2-9-2

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

(注：投标人属于残疾人福利性单位则提供，不属于残疾人福利性单位不需要提供）

格式2-10

### 十、承诺函（实质性要求）

XXXX（采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“投标文件的语言”、“计量单位”、“投标货币”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”等的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%，我方承诺符合该要求。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

十、我方应当将全部成果提交经采购人委托的测绘成果质检单位进行质量检验。若质检结果为批不合格，我方须进行整改，整改完成后重新提交质检，因整改造成的一切损失（包含但不限于检验费）由我方自行负责。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人（主要负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日    期：XXXX年XX月XX日

### 十一、技术服务方案

投标人应根据本招标文件，充分理解本项目各项要求，全面详细地制定科学、合理、可行的技术服务方案（格式自拟），组织项目实施。

### 十二、投标人认为需要提供的其他材料

投标人认为需要提供的其他资料，格式不作要求，认为不提供的可以空白或填写“无”。

# 第四章  投标人的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（1）投标人及其现任法定代表人（主要负责人）在参加本项目政府采购活动前三年无行贿犯罪记录；

（2）投标人须提供“截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函”。

注：招标人或招标代理机构将于本项目投标截止日在‘信用中国’网站、‘中国政府采购网’网站等渠道对投标人进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。

二、本项目的特定资格要求：

1.具有测绘行政主管部门颁发的甲级测绘资质证书，资质范围需同时包含：摄影测量与遥感、工程测量、地理信息系统工程。

2.本项目不接受联合体投标。

三、投标人法定代表人授权参加本次采购活动的合法代表。

注 ：1、本项目确定投标人重大违法记录中较大数额罚款的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

投标人在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

# 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1．具有独立承担民事责任的能力：

（1）投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；

（2）投标人若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；

（3）投标人若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”。

注：以上证明材料（1）、（2）、（3）均为【复印件】。

2．具备良好商业信誉的证明材料：

提供承诺函【格式详见第三章格式1-4的内容】。

3．具备健全的财务会计制度证明材料：

（1）可提供2019年度或2020年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）【复印件】；

（2）可提供2019或2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）【复印件】；

（3）可提供距投标文件递交截止日前三个月内银行出具的资信证明【复印件】；

（4）投标人注册时间至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程。

注：提供的证明资料满足以上任意一项均视为符合要求。

4．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料：

提供承诺函【格式详见第三章格式1-4的内容】。

5．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明材料：

（1）投标人提供2020年1月1日以后任意三月的缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明【复印件】或提供承诺函【格式详见第三章格式1-4的内容】。

（2）投标人提供社保部门出具的2020年1月1日以后任意三个月社保缴纳的证明材料（注：1.缴纳的银行电子回单或以社保部门出具的为准；2.复印件）或自行提供承诺函【格式详见第三章格式1-4的内容】。

6、法律、行政法规规定的其他条件：

（1）投标人应提供投标人及其现任法定代表人（主要负责人）在参加本项目政府采购活动前三年无行贿犯罪记录的承诺函【格式详见第三章格式1-4的内容】。

（2）须提供“截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的承诺函【格式详见第三章格式1-4的内容】。

注：以上承诺在同一格式内可不单独提供。

二、本项目的特定资格要求：

投标人须具有测绘行政主管部门颁发的甲级测绘资质证书，资质范围需同时包含：摄影测量与遥感、工程测量、地理信息系统工程。提供有效的证书【复印件】加盖投标人公章。

三、投标人法定代表人授权参加本次采购活动的合法代表：

1、法定代表人（主要负责人）身份证复印件或护照复印件［注：①法定代表人（主要负责人）身份证复印件（在有效期内、正反面均应复印）或护照复印件（法定代表人（主要负责人）为外籍人士的，按此提供）；②复印件加盖公章]。

2、授权代表身份证复印件（身份证正反面均应复印）（注：①在有效期内；②复印件加盖公章；③由供应商法定代表人（主要负责人）签署所有招标文件并参加开标的，则可不提供）。

3、法定代表人（主要负责人）授权书原件（法定代表人（主要负责人）不参与开标而委托授权代表参加适用）；法定代表人（主要负责人）身份证明原件（法定代表人（主要负责人）开标而非委托授权代表开标适用）。

注：1、本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

2、以上资料均需加盖公章。

# 第六章  采购项目技术、服务、商务及其他要求

## 一、项目背景

为做好成都市青白江区1：500系列数字测绘产品生产与更新工作，更好的为成都市青白江区规划建设服务，按照《成都市测绘管理办法》及《成都市规划和自然资源局关于开展全市1：500系列数字测绘产品生产与更新工作的通知》(成自然资函[2020]66号)，成都市青白江区规划和自然资源局拟在(2021-2022)内，完成成都市青白江区工作测区139.61平方公里范围内的1：500系列数字测绘产品包括地形图（数字线划图）、数字正射影像图、实景三维模型、数字高程模型、数字地表模型生产与更新工作。

## 二、工作内容及要求

## (一)、工作内容

完成成都市青白江区工作测区139.61平方公里范围内的1：500系列数字测绘产品生产与更新工作。主要工作内容包括：

| 序号 | 工作内容 | 工作量（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地形图（数字线划图） | 139.61 | 其中2018年生产的智慧产业城区域15平方公里补测。 |
| 2 | 数字正射影像图 | 139.61 | 其中2018年生产的智慧产业城区域15平方公里补测。 |
| 3 | 实景三维模型 | 139.61 | 其中2018年生产的智慧产业城区域15平方公里补测。 |
| 4 | 数字高程模型 | 139.61 |  |
| 5 | 数字地表模型 | 139.61 |  |

## （二）、项目分包

| 包号 | 名称 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 01包 | 大弯街道、大同街道、弥牟镇片区 | 大弯街道、大同街道、弥牟镇片区54.94平方公里1:500地形图生产与更新、数字正射影像、实景三维模型、数字高程模型、数字地表模型生产 |
| 02包 | 城厢镇片区 | 城厢镇片区43.91平方公里1:500地形图生产与更新、数字正射影像、实景三维模型、数字高程模型、数字地表模型生产 |
| 03包 | 毗河以南片区 | 毗河以南片区40.76平方公里1:500地形图生产与更新、数字正射影像、实景三维模型、数字高程模型、数字地表模型生产 |

## (三)、测区范围

本次测区范围为成都市青白江区（大弯街道、大同街道、弥牟镇片区54.94平方公里，城厢镇片区43.91平方公里，毗河以南片区40.76平方公里）。

## (四)、工作要求

1：500系列数字测绘产品主要包括地形图（数字线划图）、数字正射影像图（DOM）、实景三维模型、数字高程模型（DEM）、数字地表模型（DSM），实现工作测区范围内全覆盖，且更新周期(现势性)保证在3年以内。

### 1、数学基础

(1)坐标系统采用成都市平面坐标系统和CGCS2000坐标系；

(2)高程系统采用1985国家高程基准；

(3)地图投影采用高斯一克吕格投影。

### 2、地形图（数字线划图）

1：500地形图（数字线划图）更新采用规划竣工核实数据、全野外实测相结合进行更新。

(1)数据存储单元

1：500地形图（数字线划图）采用道路、水系等自然地物的边界作为分区界线，不按标准分幅进行存储，按确定的分区界线进行存储，分区成果的图外整饰只保留分区界线，分区界线要求闭合并赋统一编码。按片区提交，减少接边工作，分幅工作由数据入库和保管单位按需求实施。

(2)基本等高距

1：500数字线划图的基本等高距为O.5米。

(3)平面位置精度

地物点相对邻近野外控制点的平面位置中误差不应大于表2的规定(参考《城市测量规范》(CJJ/T8-2011》，建筑物密集区及隐蔽起伏地区在此基础上放宽0.5倍。最大平面误差为2倍平面位置中误差。

表2：数字线划图平面位置精度(米)

| 比例尺 | 地形类别 |
| --- | --- |
|  | 平地、丘陵地（＜6°） |
| 1：500 | 0.25 |

注：最大允许误差为两倍中误差

(4)高程精度

高程注记点、等高线相对邻近野外控制点的高程中误差不应大于表3的规定(参考《城市测量规范》(CJJ/T8-2011》。隐蔽起伏地区可按上述要求放宽O.5倍。最大高程误差为2倍高程中误差。

表3：数字线划图高程精度(米)

| 要素 | 地形类别 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 平地 | 丘陵地 |
| 高程注记点 | 0.15 | 0.25 |
| 等高线 | 0.15 | 0.25 |

注：最大允许误差为两倍中误差

高程注记点一般选在明显地物点和地形点上，依据地形类别及地物点和地形点的多少，其密度为图上每平方分米5-10个，集镇区和水稻田的平坦地区每平方分米5-8个。高程注记点注至0.01m。

(5)接边要求

线要素以及面要素既要进行图形的接边，也要进行属性信息的接边。接边处的数据应连续，无裂缝、图形平滑自然；同一要素在相邻分区间的位置、属性、关系应正确一致；符号化数据接边时，还应保持符号图形形状特征的正确性，图形自然过渡，避免生硬。

(6)产品规格

1：500地形图（数字线划图）以分区为单位提供DWG及MDB格式的数据成果(并以测区为单位提供MDB格式的数据成果)。分区名称可按行政名称加顺序编号的方式表示，分区名称作为分区文件的文件名和图名。全测区不得重名或同名。其它具体要求应符合相关标准和规范。

### 3、数字正射影像图

倾斜航空摄影得到的影像，利用像片控制测量得到的像控点，经过空三解算后，生成数字正射影像成果。必要时，进行人工干预，尽量消除因地形地面构筑物等产生的投影误差。

(1)分辨率

数字正射影像图成图比例尺为1：500，影像地面分辨率为0.05米。

(2)分幅与编号

数字正射影像图采用50cm×50cm正方形分幅，采用图幅西南角坐标公里数编号法，X坐标公里数在前，Y坐标公里数在后，具体要求按《成都市1：500 1：1000 1：2000地形图分幅技术规定(2020)》执行。

(3)精度

数字正射影像图明显地物点相对野外控制点的平面位置中误差不大于O.3米[见规范《基础地理信息数字成果1：5001：10001：2000数字正射影像图》(CH/T9008.3一2010)]，平面位置中误差的两倍为其最大误差。

阴影、摄影死角、森林、隐蔽等困难地区的地物点点位中误差可按上述精度规定值放宽0.5倍。

数字正射影像图应与相邻影像图接边，接边误差不应大于2个像元，接边后不应出现影像裂隙或影像模糊现象。

(4)产品规格

数字正射影像的色彩模式为其彩色RGB，像素位数为每波段8位，采用非压缩TIFF+TFW格式。数字正射影像图以图幅向四边扩展(图上10mm)提供数据，数据文件直接以DOM数据的图号进行命名。

DOM成果其它具体要求应符合相关标准和规范。

### 4、实景三维模型

利用己有激光点云数据构建三维模型，结合倾斜航空摄影系统获取的影像经过内业数据处理，获取单体化的实景三维数据建构筑模型以及分块的地形模型。

(1)数据格式

本次三维模型数据成果要求提交对象化后的*.max(3D max2014版及以上)数据。

(2)模型精度要求

平面精度：模型相对于最近控制点的点位中误差不大于0.5米，模型点与邻近模型点间距中误差不大于0.4米。

高程精度：模型基准面高程相对于最近控制点的中误差不大于O.25米，模型高度中误差不大于O.3米。

结构精度：建筑物模型细节结构尺寸大于等于O.5米部分应表示，其尺寸误差不大于0.5米。

(3)质量要求

建筑模型要求根据建筑实体逐一对象化，对象化后的建筑物模型要求结构、纹理完整，命名、格式正确。

建筑模型要求棱角直角化处理。

建筑物模型数据不应出现露面、楼空、黑洞等现象，保证模型的完整性。

### 数字高程模型

数字高程模型按机载激光雷达测量法生产。机载激光雷达点云数据经过分类处理和人工编辑，得到点云分类结果和数字高程模型(DEM)数据，并转换至成都平面坐标系和正常高系统，转换后的成果应满足精度要求。

(1) 格网尺寸

数字高程模型比例尺为1: 500，格网尺寸为O.5米。

(2) 格网定位

数字高程模型的格网坐标平行于高斯平面坐标系，以水平方向为行，顺序从上至下排列；以垂直方向为列，顺序从左至右排列。

(3) 文件规格

1：500数字高程模型以测区为存储单元进行存储，无需分幅。

(4)精度指标

DEM 相对于野外控制点的高程中误差不大于表4的规定，在植被覆盖密集区域、反射率较低区域(如水域、光滑表面等易形成锐面反射的区域)等特殊困难地区，高程中误差按相应地形类别可放宽0.5倍，最大允许误差为中误差的2倍。DEM 成果按一级精度要求，高程值应取位至0.01米。

表4：DEM精度指标

| 比例尺 | 高程中误差（米） |  |
| --- | --- | --- |
| 1:500 | 平地 | 丘陵地 |
|  | 0.20 | 0.40 |

(5)接边要求

相邻数字高程模型应接边，接边后应连续，接边的DEM格网不应出现错位现象，相邻存储单元重叠范围内同一格网点的高程值应一致。

(6)合理性要求

水库、池塘等静止水域范围内的DEM高程值应一致，其高程值应取常水位高程； 流动水域内的DEM高程应自上而下平缓过渡，并且与周围地形高程之间的关系正确、合理。

(7)完整性要求

DEM数据应为一个整体，不得存在数据漏洞。DEM应能完整反映地物、地形的细部特征，保证细节完整。

(8)文件格式

数字高程模型文件格式应满足《地理空间数据交换格式》（GB/T 17798-2007）的要求。

### 6、数字地表模型

数字表面模型按机载激光雷达测量法生产。机载LiDAR 获取的激光点云数据，将噪声点剔除，并转换至成都平面坐标系和正常高系统获得数字表面模型(DSM)。数据转换后的成果应满足精度要求。

(1)格网尺寸

数字表面模型比例尺为1: 500，格网尺寸为O.5米。

(2)格网定位

数字表面模型的格网坐标平行于高斯平面坐标系，以水平方向为行，顺序从上至下排列；以垂直方向为列，顺序从左至右排列。

(3)文件规格

1:500 数字表面模型以测区为存储单元进行存储，无需分幅。

(4)精度指标

DSM 相对于野外控制点的高程中误差不大于表5的规定参考《基础地理信息数字成果1: 500 1:1000 1:2000 数字高程模型》(CH /T 9008.2-2010) ，在植被覆盖密集区域、反射率较低区域(如水域、光滑表面等易形成镜面反射的区域)等特殊困难地区，高程中误差按相应地形类别可放宽0. 5倍，最大允许误差为中误差的6倍。DSM 成果按一级精度要求，高程值应取位至0.01米。

表5：DSM精度指标

| 比例尺 | 高程中误差（米） |  |
| --- | --- | --- |
| 1:500 | 平地 | 丘陵地 |
|  | 0.20 | 0.40 |

(5)接边要求

相邻数字表面模型应接边，接边后应连续，接边的DSM格网不应出现错位现象，相邻测区重叠范围内同一格网点的高程值应一致。

(6)合理性要求

DSM应真实地表达地表信息的高程起伏，不得出现与地表现状不符的跳变。静止水域的高程应该一致，流动水域高程应与水陆边界处地形高程关系合理，平滑过渡;电力线、通讯线等横截面小的架空管线不表达。

(7)完整性要求

DSM数据应为一个整体，不得存在数据漏洞。DSM应能完整反映地物、地形的细部特征，尤其对高于地表的建筑物、树木、高架桥等地物的细节应表达完整。

(8) 文件格式

数字表面模型文件格式应满足《地理空间数据交换格式》（GB/T 17798-2007）的要求。

## (五)、成果要求

1、地形图（数字线划图）主要成果

(1)成果清单

(2)完成情况分布图

(3)分区CAD数据

(4)分区MDB数据

(5)分区结合表

(6)元数据

(7)其他相关资料

2、数字正射影像图主要成果

(1)成果清单

(2)完成情况分布图

(3)数字正射影像数据

(4)元数据

(5)影像分布图

(6)其它相关资料

3、实景三维主要成果

(1)成果清单

(2)完成情况分布图

(3)对象化后的*.max（(3D max2014版及以上)数据成果

(4)UDB文件

(5)元数据

(6)其他相关资料

4、数字高程模型主要成果

(1)成果清单

(2)完成情况分布图

(3)数字高程模型数据成果

(4)元数据

(5)其它相关资料

5、数字表面模型主要成果

(1)成果清单

(2)完成情况分布图

(3)数字表面模型数据成果

(4)元数据

(5)其他相关资料

6、主要技术文档

(1)技术设计书

(2)检查报告

(3)技术总结报告

(4)检验报告

所有纸质文件需盖章，其余数据以硬盘或光盘提交。

## 三、工作依据

1.《测绘技术设计规定》(CH/T1004-2005)；

2.《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T18314-2009)；

3.《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》(CH/T2009-2010)；

4.《1：500 1：1000 1：2000地形图航空摄影测量外业规范》(GB/T7931-2008)；

5.《1：500 1：1000 1：2000地形图航空摄影测量内业规范》(GB/T7930-2008)；

6.《数字表面模型机载激光雷达测量技术规程》(CH/T3014-2014)；

7.《基础地理信息数字成果1：500 1：1000 1：2000数字正射影像图》(CH/T9008.3-2010)；

8.《基础地理信息数字成果1：500 1：1000 1：2000数字高程模型》(CH/T9008.2-2010)；

9.《基础地理信息数字成果1：500 1：1000 1：2000 1：5000 1：10000数字表面模型》(CH/T9022-2014)：

10.《数宇航空摄影测量控制测量规范》(CH/T3006-2011)；

11.《数宇航空摄影测量空中三角测量规范》(GB/T23236-2009)；

12.《基础地理信息数字成果1：500 1：1000 1：2000生产技术规程第1部分：数字线划图》(CH/T9020.1-2013)；

13.《基础地理信息数字成果1：500 1：1000 1：2000生产技术规程第2部分：数字高程模型》CH/T9020.2-2013)；

14.《基础地理信息数字成果1：500 1：1000 1：2000生产技术规程第3部分：数字正射影像图》CII/T9020.3-2013)；

15.《国家基本比例尺地形图更新规范》(GB/T14268-2008)；

16.《国家基本比例尺地图图式第1部分：1：500 1：1000 1：2000地形图图式》(GB/T20257.1-2017)；

17.《地理空间数据交换格式》(GB/T17798-2007)；

18.《基础地理信息数字成果数据组织及文件命名规则》(CH/T9012-2011；

19.《三维地理信息、模型数据库规范》(CH/T9017-2012；

20.《城市三维建模技术规范》(CJJ/T157-2010)；

21.《三维地理信息模型数据产品规范》(CH/T9015-2012)；

22.《三维地理信息模型数据产品质量检查与验收》(CH/T9024-2014)；

23.《测绘成果质量检查与验收》(GB/T24356-2009)；

24.《数字测绘成果质量检查与验收》(GB/T18316-2008)；

25.《影像控制测量成果质量检验技术规程》(CH/T1024-2011)；

26.《数字高程模型质量检验技术规程》(CII/T1026-2012)；

27.《数字正射影像图质量检验技术规程》(CH/T1027-2012)；

28.《数字线划图(DLG)质量检验技术规程》(CH/T1025-2011)；

29.《城市测量规范》(CJJ/T8-2011)；

30.《成都市1：500DLG生产技术规定(2020)》；

31.《成都市1：500DLG建库技术规定(2020)》；

32.《成都市市域DEM生产技术规定》；

33.《成都市市域DOM生产技术规定》；

34.《成都市域机载激光雷达DEM生产技术规定（2020）》；

35.《成都市域航测DOM生产技术规定（2020）》；

36.《成都市实景三维数据生产技术规定（2020）》；

37.《中心城区五城区1：500系列测绘产品更新项目成果提交规定》；

38.《中心城区五城区1：500系列测绘产品更新项目设计书》；

39.本采购文件。

40.成都市规划和自然资源局及以上部门发布的相关技术规定。

注：以上标准若有更新则以国家最新行业规定执行。

## 四、商务要求（实质性要求）

1、服务期限：成交人自签订合同之日起直至青白江区1:500地形图生产与更新、数字正射影像图、实景三维模型、数字高程模型、数字地表模型生产项目完成验收。

2、服务地点：成都市青白江区

3、付款方式：分三次付款，第一次付款为进场后60个工作日内支付合同价款的40%；第二次付款为青白江区1：500系列数字测绘产品生产与更新数据成果通过第三方质量检测合格后30个工作日内支付合同价款的30%；第三次付款为项目验收合格后60个工作日内支付合同价款的30%。

4、履约验收：

供应商与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库（2016）205号）的要求进行验收。

5、其他要求；

5.1、履约保证金：

金额：中标金额的5%；

交款时间：各包件中标通知书发放后，政府采购合同签订前。

履约保证金退还方式：一次性退还。

履约保证金退还时间：本项目通过验收后30个工作日内。

# 第七章  评标办法

## 1、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金，以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格投标人不足三家的，不得评标。

1.3 评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标事务由招标代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和评审专家组成。评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

（5）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询招标人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

## 3、评标程序

3.1 熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1 评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2 评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人或者招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3.1.3 出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2  符合性检查。

3.2.1 评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2 投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（1）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（2）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（3）除招标文件明确要求加盖单位（法人）公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（4）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（5）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（1）投标文件正副本数量不足的；

（2）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（3）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（4）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（5）技术应答内容完全复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点投标人采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（6）商务、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（7）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3.2.4 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.3 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.4复核。评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标人或者招标代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

3.5 推荐中标候选人。

采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，由招标人采取随机抽取的方式确定。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，由招标人采取随机抽取的方式确定。

3.6评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经招标人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7评标争议处理规则。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.8 投标人应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1 在评标过程中，投标人投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予投标人必要的反馈时间。

3.8.2投标人应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（投标人为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3 评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让投标人实质改变投标文件的内容，不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（1）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（2）投标文件中已经明确的内容事项；

（3）投标文件未提供的材料。

3.8.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款“投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

出现本条第（4）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，投标人投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9 低于成本价投标处理。在评标过程中，在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、投标文件作为无效处理。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）客观评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（1）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（2）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（5）招标采购单位未提供书面建议的。

## 4、评标细则及标准

4.1 本次综合评分的因素详见综合评分法。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标投标人的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标投标人的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。招标人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3 综合评分明细表

4.3.1 综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2 综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评 分 标 准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价10% | 报价10分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100。 注：1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。 2、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。 3、根据“四川省测绘地理信息局关于《四川省测绘地理信息市场管理办法》第十四条执行中有关问题的解答意见”中相关内容：“评标委员会发现投标单位报价明显低于其他投标报价，且不能做出合理说明并提供相关证明材料的，可以依法认定其投标无效”。 “报价低于平均报价15%的为明显低于其他投标报价”是指：投标单位报价低于有效投标人的平均报价，且低于平均报价的幅度超过15%(平均报价-投标单位报价) / 平均报价×100%≥15%)的，视为明显低于其他投标报价。 | 共同评分因素 |
| 2 | 服务方案38% | 工作实施方案21分 | 1、投标人根据对项目的理解，结合实际工作，对此项目作出工作方案的得 4分。未提供相关工作方案或工作方案明显错误的此项不得分。工作方案表述简单粗略的不加分；工作方案表述基本可行且有针对性的加 1分；项目方案符合国家标准及规程、规范要求与项目工作内容准确、全面、清晰合理加3分。 2、投标人根据对项目的理解，结合实际工作，对此项目作出技术路线和工作流程总体设计的4分。未提供相关技术路线和工作流程总体设计或技术路线和工作流程总体设计明显错误的此项不得分。技术路线和工作流程总体设计表述简单粗略的不加分；技术路线和工作流程总体设计表述基本可行且有针对性的加 1分；技术路线和工作流程总体设计清晰、准确、详细、科学、合理加3分。 3、投标人根据对项目的理解，结合实际工作，对此项目作出技术方法的得 4分。未提供相关技术方法或技术方法明显错误的此项不得分。技术方法表述简单粗略的不加分；技术方法表述基本可行且有针对性的加 1分；技术方法全面、准确、先进、高效、符合项目实际要求加 3分。 | 技术类评分因素 |
|  |  | 项目管理组织方案15分 | 投标人根据对项目的理解，结合实际工作，制定符合本项目的项目管理组织方案，项目管理组织方案至少应包含以下子项： ①目管理机构图、②工作职能组织运行图、③内部管理的职责分工、④应急突发事件处置方案、⑤日常管理制度和考核办法等。每提供一个子项得2分，最多得 10 分。方案中未提供相关子项或相关子项表述明显错误的，该子项不得分。其中某一子项表述简单粗略的，该子项不加分；表述详尽、合理可行、具有针对性的，该子项加1分；最多加 5 分。 |  |
|  |  | 保障措施 2分 | 投标人根据对项目的理解，结合实际工作，制定符合本项目的保障措施，保障措施方案至少应包含以下子项：①安全生产、②保密管理。每提供一个子项得0.5 分，最多得 1 分。方案中未提供相关子项或相关子项表述明显错误的，该子项不得分。其中某一子项表述简单粗略的，该子项不加分；表述详尽、合理可行、具有针对性的，该子项加0.5 分；最多加 1 分。 |  |
| 3 | 履约能力44% | 人员配备18分 | 1、拟派本项目负责人： 具有测绘类高级及以上职称得1分，具有注册测绘师资格证书加1分，具有测绘主管部门颁发的质量检查证书的加1分，具有保密主管部门颁发的涉密人员资格证或者测绘行政主管部门颁发的涉密测绘成果管理人员岗位培训证书的加1分。本项最多得4分。 2、拟派本项目技术负责人： 具有测绘类高级及以上职称得1分，具有注册测绘师资格证书加1分，具有测绘主管部门颁发的质量检查培训证书的加1分，具有保密主管部门颁发的涉密人员资格证或者测绘行政主管部门颁发的涉密测绘成果管理人员岗位培训证书的加1分；本项最多得4分。 - 拟派本项目安全负责人： 具有注册安全工程师或安全相关部门颁发的安全生产考核（培训）合格证书的得1分，具有测绘类高级及以上职称或注册测绘师的加1分，本项最多得2分。 4、拟派本项目其他人员： 具有测绘类初级及以上职称或注册测绘师，10个人得2分；每增加1人得0.1分，本项最多得分4分； 具有保密主管部门颁发的涉密人员资格证或者测绘行政主管部门颁发的涉密测绘成果管理人员岗位培训证书，4个人得2分；每增加1人加0.5分，本项最多得分4分。 注：1、同一投标人对本项目多个包段同时投标的，每个包段拟投入的服务团队不得重复，如出现重复的，其所投各包“人员配备”分项均不得分。 2、其他人员不包含项目负责人、技术负责人、安全负责人。 3、投标人需提供以上相关人员有效的身份证复印件、职称证书、有效的资格证书复印件及为本单位人员的证明材料复印件（加盖公章）。无有效证明材料的相应项不得分。 | 共同评分因素 |
|  |  | 仪器设备10分 | 1、投标人为本项目同时配备全站仪、GPS接收机各10台及以上的得6分；配备全站仪、GPS接收机各7-9台的得3分；配备全站仪、GPS接收机各4-6台的得1分，全站仪、GPS接收机各3台及以下的不得分； 2、投标人为本项目配备倾斜摄影相机1台及以上的得2分，不具有的不得分。 3、投标人为本项目配备无人机2台及以上的得2分，1台或不具有的不得分。 注：1、同一投标人对本项目多个包同时投标的，每个包拟投入的设备配置不得重复，如出现重复的，其所投各包“仪器设备”分项均不得分。 2、自有的全站仪和GPS接收机提供购置发票复印件和有效期内的仪器检定证书复印件，非自有的全站仪和GPS接收机提供租赁合同复印件（加盖公章）和仪器检定证书复印件，无有效证明材料不得分。 3、自有的倾斜摄影相机和无人机提供购置发票复印件，非自有的倾斜摄影相机和无人机提供租赁合同复印件（加盖公章），无有效证明材料不得分。 4、若涉及多个仪器设备使用同一份发票或证书的，应注明用于本项目的数量及对应产品编号。 |  |
|  |  | 企业综合实力16分 | 1、投标人具有有效期内的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证证书得3分，且以上三种证书认证的范围均包括：工程测量、地理信息系统工程、摄影测量与遥感的加3分，本项最高得6分。 2、投标人近五年来具有一个类似项目（类似项目指1:500地形图或地籍图生产或比例尺不低于1:2000精度的数字正射影像、数字地表模型、数字高程模型、实景三维模型生产），每个得2分，最高得10分。 注：投标人须提供中标（成交）通知书或合同复印件并加盖投标人鲜章，原件备查。 |  |
| 4 | 售后服务方案5% | 售后服务方案5分 | 投标人根据制定符合本项目的售后服务方案，售后服务方案至少应包含以下子项：①售后服务机构、②人员配置、③响应时间（2小时内做出响应，6小时内现场响应）、④本地服务化能力、⑤售后服务具体措施。每提供一个子项得0.5 分，最多得 2.5分。方案中未提供相关子项或相关子项表述明显错误的，该子项不得分。其中某一子项表述简单粗略的，该子项不加分；表述详尽、合理可行、具有针对性的，该子项加0.5 分；最多加 2.5分。 | 技术类评分因素 |
| 5 | 其他3% | 扶持少数民族或不发达地区1分 | 投标人为不发达地区或少数民族地区的得1分。 注：1.投标人提供注册地为不发达地区或少数民族地区的相关证明材料。2.投标人应在其提供的相关证明材料是注明“属于不发达地区供应商或属于少数民族地区供应商的相关证明材料”；如未注明或注明不明确的，评审委员会可不予采信。3.相关证明材料复印件加盖投标人鲜章。 | 共同评分因素 |
|  |  | 投标文件规范性2分 | 投标文件制作规范，逐页编码，对招标文件响应全面，格式规范，内容整齐，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至扣完本项分值为止。 |  |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

## 5、废标

5.1 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2 对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6、定标

6.1 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标投标人。

6.2 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人。

6.2.2 招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送招标人。

6.2.3 招标人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标投标人。中标候选人并列的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。招标人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

6.2.4 根据招标人确定的中标投标人，招标代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自招标人确定中标之日起2个工作日内向中标投标人发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7、评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（1）遵守评审工作纪律；

（2）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（3）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（4）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，投标人行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（5）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（6）配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项；

（7）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8、评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（1）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（2）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（3）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（4）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询招标人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（5）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（6）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（7）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第八章  政府采购合同（草案）

（投标人可与采购人关于具体部分协商调整。）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

项目基本情况

合同期限

服务内容与质量标准

…

服务费用及支付方式

本项目服务费用由以下组成：

万元；

万元；

万元。

服务费支付方式：

知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

履约保证金

乙方交纳人民币　　　　　　元作为本合同的履约保证金。

履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

甲方的权利和义务

甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

乙方的权利和义务

对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

违约责任

甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

不可抗力事件处理

在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

解决合同纠纷的方式

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。

仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

合同生效

合同经双方法定代表人/单位负责人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

附件

项目招标文件

项目修改澄清文件

项目投标文件

中标通知书

其他

其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人/单位负责人（授权代表）： 法定代表人/单位负责人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日			     签约日期：XX年XX月XX日

注：本合同仅作参考之用，不排除在实际签约时使用更为专业化和细致的商业合同，所签政府采购合同应当包括：采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。