成都市金牛区应急管理局应急装备器材采购项目（二次）

采购项目编号：510106202100133

- 招 标 文 件

成都市金牛区应急管理局

四川建招项目管理有限公司

共同编制

2021年10月

- “政采贷”业务介绍

为助力解决政府采购中标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进投标人依法诚信参加政府采购活动，进一步推动民营经济发展、营造良好的营商环境，根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件要求，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标通知书向银行提出贷款意向申请。

- 上述文件可在四川政府采购网和成都市财政局网站查询。

| - 开通“政采贷”业务银行名单（部分） |  |
| --- | --- |
| 中国建设银行四川省分行 | 中国工商银行四川省分行 |
| 中国农业银行四川省分行 | 中国银行四川省分行 |
| 交通银行四川省分行 | 中国邮储银行四川省分行 |
| 华夏银行成都分行 | 民生银行成都分行 |
| 四川天府银行 | 兴业银行成都分行 |
| 成都银行 | 成都农村商业银行 |
| 上海银行成都分行 | 渤海银行成都分行 |
| 雅安农村商业银行 | 雅安市商业银行 |
| 眉山农村商业银行 | 乐山市商业银行 |
| 乐山嘉州民富村镇银行 | 绵阳市商业银行 |
| 四川省农村信用社联合社 | 平安银行股份有限公司成都分行 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 成都分行 | 雅安雨城惠民村镇银行有限责任公司 |
| 自贡银行股份有限公司 | 宜宾市商业银行股份有限公司 |

- “蓉采贷”业务介绍

成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》，成都市范围内政府采购项目中标人为中小微企业的，可根据成都市财政局公示的银行及其“蓉采贷”产品，自行选择符合自身情况的银行及其产品，凭中标通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。上述文件可在成都市财政局网站查询。

| 成都市政府采购信用融资银行联系方式一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 银行名称 | 联系部门 | 联系电话 |
| 成都银行 | 中小企业部 | 028-86627320 028-87793283 |
| 中国建设银行成都第六支行 | 小企业部 | 028-84521961 |
| 交通银行四川省分行 | 普惠金融事业部 | 028-86525254 |
| 中国农业银行成都天府新区分行 | 公司业务部 | 028-63168277 |
| 四川天府银行成都分行 | 普惠金融事业部 | 028-65193380 |
| 浦发银行成都分行 | 普惠金融部 | 028-69598953 |
| 上海银行成都分行 | 公司业务部 | 028-86029074 |
| 成都农村商业银行 | 公司金融部 | 028-85599425 |
| 中国民生银行成都分行 | 公司业务部 | 028-85102180 |
| 中国工商银行成都分行 | 普惠部 | 028-86615126 |
| 中国邮政储蓄银行成都分行 | 小企业金融部 | 028-65008905 |
| 中国银行四川省分行 | 普惠金融事业部 | 028-86402100 |
| 招商银行成都分行 | 小企业金融部 | 028-87086226 |
| 广发银行成都分行 | 东大街支部 | 028-83318935 |
| 重庆银行成都分行 | 小微企业银行部 | 028-85341647 |
| 渤海银行成都分行 | 普惠金融事业部 | 028-86772083 |

- 目    录

第一章 投标邀请	4

第二章 投标人须知	4

第三章 投标文件格式	34

第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求	60

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料	64

第六章 技术、商务及其他要求	66

第七章 评标办法	105

第八章 政府采购合同（草案）	120

# 投标邀请

四川建招项目管理有限公司受成都市金牛区应急管理局的委托，就成都市金牛区应急管理局应急装备器材采购项目（二次）进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

- 项目基本情况

- 1、采购项目编号：510106202100133

- 2、采购项目名称：成都市金牛区应急管理局应急装备器材采购项目（二次）

- 3、资金来源：财政性资金，已落实。

4、预算金额：310万元。

5、最高限价：310万元。

- 6、采购需求：

本项目共1个包，具体详见第六章 技术、商务及其他要求。

- 7、合同履行期限：合同签订后45个工作日内交货。

- 8、本项目不接受联合体投标。

- 投标人参加本次政府采购活动应具备的资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目规定的特定资格条件：无。

- 禁止参与本次采购活动的投标人

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，资格审查小组将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人在开标当日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的采购活动。

- 获取招标文件

1、获取文件时间：2021年10月12日至2021年10月18日。

2、获取文件地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

3、获取方式：网上报名获取。

请登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件） 。提示：（1）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载采购文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。（2）首次登录政府采购云平台的新用户应先点击“供应商入驻”，入驻成功后再登录。（3）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见附件：政府采购云平台使用介绍）。

4、招标文件售价：免费获取，投标资格不能转让。

- 提交投标文件截止时间、开标时间

- 2021年11月2日11点0分（北京时间）。

投标文件应在开标当日投标截止时间前送达开标地点，本次招标不接受以电子邮件、传真、邮寄及快递方式递交的投标文件；逾期送达或没有密封的投标文件不予接收。请投标人按时参与本项目的开标，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 投标文件递交地点及开标地点：

成都市高新区益州大道北段777号中航交流中心3栋7层（全季酒店电梯上）。

- 发布媒体及公告期限

- 在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布，公告期限为发布之日起5个工作日。

- 投标人信用融资

- 为助力解决政府采购投标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进投标人依法诚信参加政府采购活动，进一步推动民营经济发展、营造良好的营商环境，根据《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》（成财采〔2019〕17号）的相关规定。有融资需求的投标人可根据公示的银行及其“蓉采贷”产品，自行选择符合自身情况的“蓉采贷”银行及其产品，凭中标通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。

- 凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名  称：成都市金牛区应急管理局

地  址：成都市金牛区沙湾路65号

联系人：王老师

联系方式：028-87705095

2、采购代理机构信息

名  称：四川建招项目管理有限公司

地  址：成都市高新区益州大道北段777号中航交流中心3栋7层（全季酒店电梯上）

联系方式：028-86717818

电子邮箱：21087171@qq.com

3、项目联系方式

项目联系人：曾女士

联系电话：028-86717818

# 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明与要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 采购预算 最高限价 （实质性要求） | 本项目计划编号：510106-2021-[2021]377号-001，采购预算品目为A032208应急救援设备类，预算金额为人民币310万元。 |  |  |
|  |  | 本项目最高限价为人民币310万元，投标报价超过本项目最高限价的作无效投标处理。 |  |  |
| 2 | 定向采购 | 1、本项目未预留份额专门面向中小企业采购。 2、本项目采购标的详见招标文件第六章，对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定：货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受本办法规定的中小企业扶持政策（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业），对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 - 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的报价3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |  |  |
|  |  | - 1、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 - 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》原件。 - 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。 |  |  |
| 3 | 进口产品 （实质性要求） | 本项目不允许采购进口产品。 |  |  |
|  | 低于成本价 （实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。 投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者授权代表签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者授权代表签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者授权代表签字确认。 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。 投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |
| 4 | 失信企业 | - 按照《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）等相关规定执行。 |  |  |
| 5 | 国家规定的 强制、优先 采购政策体现 | 本项目采购需求中涉及国家规定的强制采购范围内产品的，所投产品均应符合国家相关要求。具体详见招标文件第六章。 |  |  |
| 6 | 参数说明 | 本项目中对未有注明的参数要求，均以标准配置为准。如在各技术参数中指出某些技术参数仅为某一品牌所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质性相当于技术规格的要求，并提供相关证明材料；在招标文件中有未提及到的技术细节或招标文件中任何条款的叙述中没有明确的规定的，都视为是指国家（或部颁行业）的标准和规范。 |  |  |
| 7 | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，投标人应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则其响应文件按无效处理。（实质性要求） 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |  |  |
| 8 | 投标保证金 | 本项目不需要缴纳投标保证金。 |  |  |
| 9 | 投标文件组成 | 组成内容 | 数量 | 封装 |
|  |  | 投标文件 （资格部分） | 正本1份，副本1份 | 单独密封 |
|  |  | 投标文件 （技术、商务部分） | 正本1份，副本1份 | 单独密封 |
|  |  | 开标一览表 | 原件1份 | 单独密封 |
| 10 | 投标文件 装订方式 | 胶装方式装订成册（单独密封提交的开标一览表除外）。 |  |  |
| 11 | 投标有效期 （实质性要求） | 120天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效）。 |  |  |
| 12 | 备选投标方案 和报价 （实质性要求） | 不接受备选投标方案和多个报价。 |  |  |
| 13 | 招标相关事宜咨询 | 联系人、联系电话：详见第一章投标邀请中的采购代理机构联系方式。 |  |  |
| 14 | 询问 | 根据委托代理协议约定，投标人询问由采购代理机构负责答复。 联 系 人、联系电话、联系地址：详见第一章投标邀请中的采购代理机构联系方式。 |  |  |
| 15 | 质疑 | 根据委托代理协议约定： 1、对招标文件技术指标、参数、资质要求、评分办法的质疑： 向采购人提出，并由采购人按相关规定作出答复。 质疑时间：购买招标文件之日起七个工作日内。 联 系 人、联系电话、联系地址：详见第一章投标邀请中的采购人联系方式。 2、对采购过程和采购结果的质疑： 向采购代理机构提出，并由采购代理机构按相关规定作出答复。 对采购过程质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。 对采购结果提出质疑时间：为中标结果公告期限界满之日起七个工作日内。 联 系 人、联系电话、联系地址：详见第一章投标邀请中的采购代理机构联系方式。 注：根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等规定，投标人质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围，投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |  |  |
| 16 | 投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即成都市金牛区财政局。 联系电话：028-87705415 联系地址：四川省成都市沙湾路65号 注：投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |  |  |
| 17 | 中标通知书 领取 | 接采购代理机构通知后，投标人应凭有效身份证明证件及招标代理服务费交纳凭证到四川建招项目管理有限公司领取中标通知书。 |  |  |
| 18 | 履约保证金 | 本项目不需要缴纳履约保证金。 |  |  |
| 19 | 合同分包 | 本项目不接受合同分包。 |  |  |
| 20 | 招标情况公告 | 投标人资格审查情况、符合性审查情况、报价情况、评标结果等在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |  |  |
| 21 | 政府采购合同公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，政府采购合同将向采购项目同级财政部门备案。 违规签订政府采购合同将依法追究法律责任。 |  |  |
| 22 | 声明承诺 提醒 | 投标人投标文件中提供的各种声明和承诺应当真实有效，无效声明和承诺、虚假声明和承诺将由投标人自己承担由此带来的任何不利后果，虚假声明和承诺还将报告监管部门追究法律责任。 |  |  |
| 23 | 中小企业政府采购信用融资 | 参加本次采购活动中标的中小企业无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向金融机构申请融资。相关政策规定内容请在“四川政府采购网”查询。 |  |  |
| 24 | 招标代理 服务费 | 1、根据成本加合理利润原则，经采购人与采购代理机构确定，采购代理服务费由成交供应商向采购代理机构支付，代理服务费为人民币39000元。 2、中标人在领取中标通知书前应按规定缴纳招标代理服务费，可使用银行转账或采购代理机构认可的方式支付。 3、收款单位：四川建招项目管理有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司成都青羊工业园区支行 账 号： 22893101040006849。 |  |  |

- 总  则

- 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述项目的采购。

  - 本招标文件的解释权在采购人和采购代理机构。

- 有关定义

  - “采购人”和“甲方”系指成都市金牛区应急管理局。

  - “采购代理机构”系指四川建招项目管理有限公司。

  - “投标人”系指系指购买了招标文件的，且已经提交或者准备响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，“乙方”系指中标人。

  - 本招标文件按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

- 合格的投标人（实质性要求）

  - 本招标文件规定的投标人资格条件；

  - 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

  - 向采购代理机构购买了招标文件。

- 投标费用（实质性要求）

投标人应自行承担参加投标的全部费用。

- 充分、公平竞争保障措施

  - 提供相同品牌产品处理（实质性要求）

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目核心产品为：正压式消防空气呼吸器9L。

  - 提供相同制造厂商不同品牌产品处理（实质性要求）

  - 制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以其中通过资格审查、符合性检查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

  - 利害关系投标人处理（资格审查内容）。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。

  - 前期参与投标人处理（资格审查内容）。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。本项目无符合本条规定的投标人。

  - 利害关系授权代表处理（资格审查内容）。

2家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其投标文件作为无效处理。

  - 投标人实际控制人或者中高级管理人员，同时是代理本项目的采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

  - 投标人与代理本项目的采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

  - 同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动（接受联合体的情形适用），不得以不同投标人身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

  - 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评审委员会成员。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

- 招标文件

- 招标文件的构成

招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- 投标邀请；

- 投标人须知；

- 投标文件格式；

- 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

- 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

- 招标项目技术、商务及其他要求；

- 评标办法；

- 拟签订的合同文本。

- 招标文件的澄清和修改

  - 采购人或者采购代理机构可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、投标文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知投标人的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交投标文件截止时间至少３日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、投标文件的截止时间。

  - 投标人应于投标文件递交截止时间之前在《四川政府采购网》查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。投标人未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由投标人自行负责。

  - 更正公告通过投标人报名时备注的电子邮箱发送至所有购买招标文件的投标人，投标人在收到相应更正公告后，以书面形式给予确认，该更正公告作为招标文件的组成部分，具有约束作用。如投标人未给予书面回复，则视为收到并认可该更正公告的内容。

  - 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应按招标文件中的联系方式，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出申请，但采购人或者采购代理机构可以决定是否采纳投标人的申请事项。

- 答疑会和现场踏勘

本项目不组织现场考察会或答疑会。

- 投标文件

- 投标文件的语言（实质性要求）

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中所附或引用的外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。投标人的法定代表人为外籍人士的，则法定代表人的签字或印章、护照除外。

  - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

  - 如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

- 计量单位（实质性要求）

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项目的投标均采用国家法定的计量单位。

- 投标货币（实质性要求）

本次招标项目投标货币为人民币，报价以招标文件约定为准。

- 联合体投标（实质性要求）

- 本项目不接受联合体投标。

- 知识产权（实质性要求）

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它合法权益而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它合法权益而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

  - 除招标文件特别规定外，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

  - 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权，同时需在投标文件中提供声明，并提供相关知识产权证明文件，否则视为投标人未在本项目实施过程中采用自有知识成果，不影响投标文件有效性。

  - 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因投标人采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

  - 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。投标人需将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

- 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应至少包括投标文件（资格部分）、投标文件（技术、商务部分）、开标一览表三部分，以上三部分均应分别密封包装。

每一个包装的最外层应标明采购项目名称、采购项目编号、投标人名称，以及“开标时间之前不准启封” 或“20   年   月   日   :   前不准启封”的内容，并加盖投标人公章。

文件一：投标文件（资格部分）

投标文件（资格部分）用于资格审查，应包括投标人响应招标文件要求资格条件的所有证明材料。投标人应严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件二：投标文件（技术、商务部分）

投标文件（技术、商务部分）用于符合性审查和综合评审，应包括投标人响应招标文件要求的资格条件以外的所有材料，包括但不限于下列部分：

- 投标文件封面

- 投标函

- 技术、服务、合同条款要求应答

- 投标人基本情况表

- 实施本项目的主要人员情况表

- 项目实施方案

- 投标人认为需要提供的其他文件和资料

文件三：开标一览表

开标一览表（投标文件正本中可不装订该项内容，单独密封提交的开标一览表为投标文件的组成部分。）

- 投标文件格式

  - 投标人应严格按照招标文件第3章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。第3章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

  - 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

- 投标报价（实质性要求）

  - 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

  - 投标人对每一种货物及服务只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

- 投标有效期（实质性要求）

  - 投标有效期从提交投标文件的截止之日起120天。投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定期限，否则，其投标文件将按无效投标文件处理。

  - 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，投标人不能修改其投标文件。

  - 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以适当赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 投标文件的印制和签署

  - 投标人应按“投标人须知前附表”中投标文件份数要求准备投标文件。

  - 投标文件的正本和副本应在其封面上清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、投标文件（资格部分）或投标文件（技术、商务部分）、投标人全称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

  - 投标文件统一用A4幅面纸印制（表、图及证件可以除外）。

  - 投标文件的正本均需打印或用不褪色的墨水书写（证明材料除外）。投标文件副本可以为正本的复印件。投标文件应由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的授权代表在招标文件要求的地方签字或加盖印章，要求加盖公章的地方加盖公章。开标一览表应按要求签字或加盖印章，盖章，开标一览表应为原件。唱标的开标一览表与投标文件中的开标一览表不一致的，以唱标的开标一览表为准。（实质性要求）

  - 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权授权代表签字或加盖印章。（实质性要求）

  - 投标文件（除开标一览表外）须逐页编码并装订成册。

  - 投标文件应根据招标文件的要求制作、签署、盖章。（1、招标文件中要求提供复印件加盖公章的证明材料的，复印件所在页按要求加盖了公章或复印件为多页但至少有一页按要求加盖了公章的，视为满足复印件加盖公章的要求；2、招标文件中要求提供复印件的证明材料的，系指原件的复印件或影印件。）。（实质性要求）

  - 所有要求盖公章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

- 投标文件和开标一览表的密封和标注

  - 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人全称、招标编号、项目名称。

  - 投标文件包括正本、副本和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件应当密封，其中 “开标一览表”单独密封。

  - 投标文件的密封袋上应当注明投标人全称、采购项目编号、项目名称。

- 投标文件的递交

  - 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，采购人、采购代理机构将告知投标人不予接收的原因。

  - 因招标文件的修改推迟投标截止日期的，按采购代理机构书面通知修改的时间递交。

  - 递交投标文件时，报名投标人名称和招标文件的文号、分包号应当与投标投标人名称和招标文件的文号一致。但是，投标文件实质内容与报名投标人名称和招标文件的文号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

  - 本次招标不接收邮寄、快递的投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

  - 投标人修改或撤回的书面通知，应由其法定代表人或授权授权代表签署并盖投标人公章。修改或撤回的书面通知应按第20条规定进行编制、密封、标注，并在每个包装的最外层标明“修改投标文件”或“撤回投标”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

- 开标、评标和中标

- 开标

  - 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，开标由采购代理机构主持，评标委员会成员不参加。投标人法定代表或授权代表参加并签到以证明其出席开标，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

  - 开标时，采购代理机构可以邀请有关人员参加。

  - 开标时，由投标人代表自行检查其自己递交的投标文件的密封情况，不得对其他投标人的投标文件的密封情况进行确认。经确认无误后，由工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读，并加以记录。

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未当场提出的，开标后质疑采购人或者采购代理机构不予受理。

  - 无论何种原因，在开标时没有宣读的报价在评标时不予考虑，采购代理机构对此不承担任何责任。

  - 开标时出现下列情况之一的，采购代理机构将开标情况记录后，由评标委员会进行评审:

（1）单独提交的“开标一览表”未按格式要求签字或加盖印章的或要求加盖公章的地方未加盖公章的或提供复印件的；

（2）“开标一览表”无报价的。

- 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

  - 宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始，并介绍项目基本信息及投标人情况。

  - 投标人代表对自己递交的投标文件密封情况进行检查并签字确认，主持人当众宣布检查投标文件的密封情况。

  - 投标人不足3家的，不得开标。

  - 开标唱标。主持人宣布唱标后，由招标工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封唱标，宣读投标人全称、投标报价，以及采购人认为合适的其他内容并加以记录。唱标时仅宣读投标报价，分项报价内容可以宣读或投影展示。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的（未签字或加盖印章，未盖章，未报价除外），应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认，但不得实质性修改报价。唱标完毕后投标人代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

  - 宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场（招标文件要求投标人演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果请投标人在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上查询。

- 评标

- 详见招标文件第七章。

- 关于行贿犯罪档案查询

  - 采购人确定中标人期间，采购人或者采购代理机构可在中国裁判文书网（http：//www.court.gov.cn/wenshu.html）查询投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人是否存在行贿犯罪记录。

  - 投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录的，中标后未签订政府采购合同的，应当认定中标无效；中标后签订政府采购合同未履行的，应当认定中标无效，同时撤销政府采购合同；中标后签订政府采购合同且已经履行的，应当认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

- 中标结果公告

  - 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

  - 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限，评审专家名单以及所有投标人投标文件资格、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等。

  - 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未投标人本人的评审得分与排序。

  - 中标公告期限自发布公告之日起1个工作日。

- 中标通知书

  - 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

  - 投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，采购代理机构将采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书，同时，中标通知书邮寄、快递发出之日起即视投标人已领取中标通知书。

  - 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

  - 中标通知书对采购人和投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者投标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

  - 投标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

- 投标纪律要求

- 投标人纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

  - 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

  - 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

  - 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 保密要求

投标截止时间前，采购人、采购代理机构和有关人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

- 询问、质疑和投诉

- 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理。

- 其他

- 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

- 本招标文件中未引用的相关法律制度规定，按照中华人民共和国政府采购法及其实施条例，以及其他相关的法律、规章的规定执行。

- 国家或行业主管部门对投标人和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

- 签订及履行合同和验收

- 签订合同

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和投标人投标文件的规定，与投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和投标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人不得向投标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

  - 政府采购合同应当包括采购人与投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

  - 投标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

- 合同分包（实质性要求）

  - 本项目合同接受分包与否，以“投标人须知附表”为准。

  - 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

- 合同转包（实质性要求）

  - 本项目严禁投标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指投标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

  - 投标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

- 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起7个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

- 履行合同

采购人与投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

- 验收

  - 本项目采购人及其委托的采购代理机构（若有）将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

  - 验收结果合格的，中标人按采购人要求办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（若涉及）将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

- 资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。本项目采购资金付款详见第六章规定的付款方式。对于满足政府采购合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的投标人账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向投标人付款的条件。

# 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的外，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

- 第一部分 “投标文件（资格部分）”格式

- 封面格式

（正本/副本）

投标文件（资格部分）

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人全称（公章）：

投标日期：    年   月   日

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件

- 1、企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

- 2、事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

- 3、其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件”或“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”；

- 4、个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照”；

5、自然人：提供“身份证明材料”。

- 法定代表人/单位负责人授权委托书

成都市金牛区应急管理局：

（投标人全称）法定代表人/单位负责人____________ 授权委托________为我方授权代表，参加贵单位组织的           项目（采购项目编号：          ）的投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

投标人全称（公章）：

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或加盖印章：

授权代表（被授权人）签字或加盖印章：

日  期:

说 明：

1、上述证明文件在投标文件（资格部分）中附有法定代表人/单位负责人和授权代表的身份证明材料复印件时才能生效。

2、资格投标文件均由法定代表人/单位负责人签字或加盖个人印章的，可不提供法定代表人/单位负责人授权委托书及授权代表的身份证明材料。

3、投标人为自然人时只需提供身份证明材料。

4、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

5、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

- 法定代表人/单位负责人身份证和授权代表身份证样式（仅供参考）：

身份证正面复印件

身份证背面复印件

- 相关资格的承诺函

成都市金牛区应急管理局：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

- 我方       良好的商业信誉（填写：“具有”或“不具有”）。

- 我方       健全的财务会计制度（填写：“具有”或“不具有”）。

- 我方       履行合同所必需的设备和专业技术能力（填写：“具有”或“不具有”）。

- 我方       依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（填写：“具有”或“不具有”）。

- 我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中      重大违法记录（填写：“没有”或者“有”）。

- 我方       法律、行政法规规定的其他条件（填写：“具备”或者“不具备”）。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

投标人全称（公章）：

日  期:

说明：

- 投标人应按照每条说明进行填写，未按要求填写的将不能认定其投标文件有效。

- 投标人成立时间不足3年的，从成立之日起计算。

- 投标人在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

- 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料证明其依法可免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业；吊销许可证或者执照；较大数额罚款；较大数额没收财产等行政处罚。重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以《四川省行政处罚听证程序规定》（四川省人民政府令317号）规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。本规定所称较大数额，是指对非经营活动中公民的违法行为处以罚款或者没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产2万元以上;对在经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产5万元以上。国务院有关部门规定的较大数额标准低于前款规定的，从其规定。

- 投标人在参加本项目采购活动前3年内被禁止在一定期限内参加政府采购活动的，期限届满的，可以参加本次采购活动。

- 投标人应根据自身实际情况据实提供，若提供虚假承诺或材料，将报告监管部门严肃追究其法律责任。

- 关联情况说明

- 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其它相关法律法规规定，我方将如实列明与我方存在其直接控股、管理关系的相关人员及单位名单，承诺不以不同投标人身份参加本项目采购活动：

关联情况表

| 序号 | 关联内容 | 关联情形 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权代表 （勾选） | - £我方委托的授权代表为我单位工作人员，不存在同时是其他单位工作人员的情形。 |
|  |  | - £我方委托的授权代表为 （其他单位全称） 工作人员。 |
| 2 | 法定代表人/负责人 （勾选） | - £我方法定代表人/负责人为不存在同时是其他单位法定代表人/负责人的情形。 |
|  |  | - £我方法定代表人/负责人为为 （其他单位全称）的法定代表人/负责人。 |
| 3 | 代理机构 （勾选） | - £我方实际控制人或者中高级管理人员不存在同时是采购代理机构工作人员的情形。 |
|  |  | - £我方实际控制人/中高级管理人员 （姓名） 为代理机构工作人员。 |
| 4 | 控股、管理关系 （勾选） | - £我方未与其他单位存在控股、管理关系。 |
|  |  | - £我方与 （关联单位全称） 存在控股、管理关系。 |
| 5 | 与其他单位是否 存在关联关系 （勾选） | - £我方不是其他单位的母公司或子公司。 |
|  |  | - £我方为 （关联单位全称） 的母公司。 |
|  |  | - £我方为 （关联单位全称） 的子公司。 |
|  |  | - £我方与 （关联单位全称） 同为 （母公司全称）下的子公司。 |

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

投标人全称（公章）：

日  期:

说明：

1、投标人应根据自身实际情况据实进行填写，若提供虚假说明，将报告监管部门严肃追究其法律责任。

2、《关联单位情况表》中：① 投标人委托的授权代表在其他单位任职，但任职单位未参与本次采购活动的，其投标文件视为有效；②投标人实际控制人或者中高级管理人员在其他单位任职，但任职单位未参与本次采购活动的，其投标文件视为有效；③投标人与其他单位存在关联关系，但其关联单位未参与本次采购活动的，其投标文件视为有效。

- 投标人认为需要提供的其它材料或文件

- 格式自拟。无，可不提供。

- “投标文件（技术、商务部分）”格式

- 封面格式

（正本/副本）

投标文件（技术、商务部分）

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人全称：

投标日期：    年   月   日

- 投标函

成都市金牛区应急管理局：

我方全面研究了             项目的招标文件（采购项目编号：         ），决定参加贵单位组织的本项目的投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向甲方提供所需服务（含货物），投标总价见开标一览表。

- 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，并交付采购人验收、使用。

- 本项目投标有效期为投标截止之日起120天。

- 我方已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

- 我方完全接受本项目招标文件规定的实质性要求（如合格的投标人、投标费用、充分、公平竞争保障措施、投标文件的语言、计量单位、投标货币、知识产权、投标有效期、合同分包、合同转包等实质性要求），如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行了维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 国家或行业主管部门对投标人和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

- 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

- 我方承诺完全响应招标文件中关于知识产权的要求，保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我单位在项目实施过程中采用自有知识成果，我单位承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我单位在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

- 我方同意向贵单位提供贵单位可能要求的与本次采购有关的任何证据或资料。

- 我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒，如果有本文件规定的记入诚信档案的失信行为，我方将在投标文件中全面如实反映。

- 投标文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 若我方中标：

- （1）我方承诺在收到中标通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同。

- （2）我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

- （3）若本项目采购代理服务费需由投标人支付，我方将在领取中标通知书之前按照本招标文件约定支付足额的采购代理服务费。

投标人全称（公章）：

日    期：

- 技术条款要求应答表

| - 序号 | - 采购标的名称 | - 投标产品技术参数 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔 |  |  |
| 2 | 消防员灭火防护服 |  |  |
| 3 | … |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

1、按照招标文件第六章采购内容及要求的条款对应填写。若未在此表填写对应条款的，视为其投标文件（除★项外）接受招标文件第六章的条款，其投标文件有效；若★项未填写或未按要求另行提供承诺函的，视为不满足招标文件实质性要求，其投标文件无效。

2、投标人需据实填写，不得虚假响应。若发现虚假响应，将取消其中标资格，采购人有追索投标人由此给采购人造成的一切损失。

- 服务/商务条款要求应答表

| 序号 | 项目内容 | 响应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期限 |  |  |
| 2 | 交货地点 |  |  |
| 3 | 质量保证期 |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |
| 5 | 验收依据及标准 |  |  |
| 6 | 违约责任 |  |  |

说明：

1、按照招标文件第六章采购内容及要求的条款对应填写。若未在此表填写对应条款的，视为其投标文件（除★项外）接受招标文件第六章的条款，其投标文件有效；若★项未填写或未按要求另行提供承诺函的，视为不满足招标文件实质性要求，其投标文件无效。

2、投标人需据实填写，不得虚假响应。若发现虚假响应，将取消其中标资格，采购人有追索投标人由此给采购人造成的一切损失。

- 投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照（法人证书）号或统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 邮箱 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  | 技术 职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术 职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 员工总人数 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：投标人根据自身情况如实填写，不涉及内容可填写“/”，不影响投标有效性。

- 实施本项目的主要人员配置情况表

| 序号 | 参与本项目 职务（岗位） | 姓名 | 执业或职业资格 |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 1 | 如：项目负责人 （项目经理） |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

说明：

- 投标人根据自身情况如实填写，不得虚假响应。若虚假响应，将取消其投标或中标资格。

- 实施本项目的主要人员详见招标文件第六章和第七章 综合评分明细表内容。

- 若不涉及“执业或职业资格、职称”此项内容的可填写“/”，不影响投标文件有效性。

- 4、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条明确不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人的视为串通投标。若投标人配备的技术负责人/项目经理/授权代表及此表中涉及的人员与其他投标人的投标文件中配备的人员一致，视为串通投标，将报告监管部门严肃追究其法律责任。

- 类似项目实施经验一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

所涉及的证明材料可附此表后。

- 项目实施服务方案

由投标人自行编写，格式不限。但应包含且不限于：招标文件第六章有关内容及综合评分明细表涉及内容。

- 关于国家强制认证（CCC）产品的承诺函（仅供参考）

我方全面研究了             项目的招标文件（采购项目编号：           ），我方承诺所投产品若属于国家强制认证（CCC）产品的，已通过国家强制认证（CCC）；不属于国家强制认证（CCC）产品的，已通过其他产品认证规定。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

投标人全称（公章）：

日    期：

说明：

- 此承诺函为参考格式，投标人应根据自身实际情况据实进行承诺。

- 若提供了所投产品国家强制认证（CCC）产品认证证书的，可不提供承诺函。

- 关于本项目实质性要求的承诺函（仅供参考）

我方全面研究了             项目的招标文件（采购项目编号：           ），我方承诺:

- 一、我方所投的以下产品：

- 消防头盔符合XF44-2015《消防头盔》标准。

- 我方所投的消防员灭火防护服符合GA10-2014《消防员灭火防护服》、CNCA-C18-04:2014《强制性产品认证实施规则 消防装备产品》、CCCF-XFZB-01(A/0）《强制性产品认证实施细则 消防装备产品 消防员个人防护产品》标准及公安部消防局《17式消防员灭火防护服款式标识统型要求》。

- 我方所投的消防手套符合GA7-2004《消防手套》、CNCA-C18-04:2014《强制性产品认证实施规则 消防装备产品》及CCCF-XFZB-01(A/0)《强制性产品认证实施细则 消防装备产品 消防员个人防护产品》标准。

- 消防安全腰带符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准。

- 多功能消防腰斧符合GA630-2006《消防腰斧》标准。

- 消防员灭火防护头套符合GA869-2010《消防员灭火防护头套》、CNCA-C18-04:2014《强制性产品认证实施规则 消防装备产品》及CCCF-XFZB-01(A/0)《强制性产品认证实施细则 消防装备产品消防员个人防护产品》标准。

- 消防护目镜符合XF 1273-2015《消防员防护辅助装备消防员护目镜》。

- 抢险救援头盔符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。

- 消防员抢险救援手套符合GA633-2006《消防员抢险救援防护服》标准。

- 消防员抢险救援靴符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。

- 消防员呼救器符合GB27900－2011《消防员呼救器》标准要求。

- 防静电服符合GB12014-2009标准要求。

- 阻燃毛衣符合GB/T5454-1997《纺织品燃烧性能试验垂直法》标准的要求。

- 正压式消防空气呼吸器9L符合GA124-2013 《正压式消防呼吸器》标准。

- 佩戴式防爆照明灯符合GB 30734―2014《消防员照明灯具》国家标准的技术要求。

- 手提式强光照明灯符合GB 30734―2014《消防员照明灯具》国家标准的技术要求。

- 水幕水带符合GB 6246—2011《消防水带》要求。

- 中压水带80型符合GB6246-2011《消防水带》标准。

- 中压水带65型符合GB6246-2011《消防水带》标准。

二、我方承诺提供的产品包装须符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

投标人全称（公章）：

日    期：

说明：

- 此承诺函仅为参考格式，投标人应根据自身实际情况和项目具体要求据实进行承诺。

- 投标人认为需要提供的其它材料或文件

- 格式自拟。无，可不提供。

- 第三部分 “开标一览表”格式

- 封面格式

开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人全称：

日   期：      年   月   日

- 开标一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品 名称 | 制造商 | 品牌 | 规格/ 型号 | 是否 进口 | 单价 | 数量 | 单位 | 报价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 如：运费、税费、人工费等（若包含在总价中，可不填写）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总价（元） |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、“开标一览表”为多页的，每页均需加盖投标人公章或加盖骑缝章（空白页可不加盖单位公章，存在正反面的，只加盖单面的，不作为无效处理，将在投标文件规范性方面进行扣分处理）。

2、投标人应详细报出采购所需项的全部价格（包括货物、人工费、运输、安装、售后、国内税费、知识产权费（若有）、培训、采购代理及其它相关费用等），若漏报则视为已包含在合计金额中不再单独另行报价，不影响其报价的有效性。

3、 唱标时仅宣读投标报价，分项报价内容可以宣读或投影展示。

投标人全称（公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖印章）：

日  期:

- 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员XXX人，营业收入为XXX万元，资产总额为XX万元,属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ;制造商为 （企业名称） ，从业人员XXX人，营业收入为XXX万元，资产总额为XX万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖投标人公章。

- 投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求

一、投标人的资格、资质性要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目规定的特定资格条件：无。

二、其他类似效力要求：

授权参加本次投标活动的投标人代表。

投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的证明材料详见招标文件第五章。

# 投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料：

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件：

- 1、企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

- 2、事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

- 3、其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件”或“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”；

- 4、个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照”；

- 5、自然人：提供“身份证明材料”。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函。

- 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的承诺函。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明材料：无。

三、本项目规定的特定资格条件的证明材料：无。

四、其他类似效力要求相关证明材料：

1、法定代表人/单位负责人授权代理书原件及相关身份证明材料复印件（注：①授权书格式按本招标文件第3章“法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件”格式提供；②如投标文件均由投标人法定代表人签字或加盖印章的，则可不提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件但必须提供法定代表人身份证复印件。）。

2、关联情况说明。

说明：

1、以上要求的资料原件或复印件（身份证明材料、招标文件购买情况证明材料除外）均须加盖投标人单位的公章（鲜章），证明材料是双面的，在单面加盖公章，不影响投标文件的实质有效性。

2、招标文件没有明确要求提供证明材料的仅要求提供承诺函的，不得在确定采购结果和签订政府采购时又要求投标人提供相关证明材料；有明确要求的，按照要求提供。

3、投标人若未将用于资格审查的证明材料装订入投标文件（资格部分）的，视为未提供相应资格证明材料，资格审查将不予通过。

# 技术、商务及其他要求

说明：

本章标注“★”号的条款为本次项目的实质性要求，投标响应应全部满足，否则作无效投标处理。

- 一、项目概况

成都市金牛区应急管理局拟采购应急装备器材一批。

- 采购内容及详细技术参数要求

| 序号 | 类别 | 名称 （标的） | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 备注 | 所属 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护类 | 消防头盔 | 73 | 顶 | ★产品符合XF44-2015《消防头盔》标准。（提供承诺函） 1、全盔式，由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成。颜色（标识）中标后由采购人确定，帽徽采用新式消防救援帽徽。 2、整体质量：≤1160g。 3、抗冲击性能：＜3100N。 4、阻燃性能：损毁长度≤28mm，电绝缘性能：≤0.4mA。 5、披肩材质：芳纶布。 6、镜片水平视野：≥90° |  | 工业 |
| 2 |  | 消防员灭火防护服 | 9 | 套 | ★产品符合GA10-2014《消防员灭火防护服》、CNCA-C18-04:2014《强制性产品认证实施规则 消防装备产品》、CCCF-XFZB-01(A/0）《强制性产品认证实施细则 消防装备产品 消防员个人防护产品》标准及公安部消防局《17式消防员灭火防护服款式标识统型要求》。（提供承诺函） 主要技术指标 一、四层面料总克重：≤500g/m2。 整体防护性能：热防护能力TPP值≥32（cal/cm2），且无熔融、脆裂和收缩现象。 整套服装重量：≤2.6kg。 二、外层性能指标： 阻燃性能：经、纬向损毁长度≤35mm，续燃时间为0s，无熔融，滴落现象。缩水率：沿经、纬向缩水率≤1.5％。 表面抗湿性能：≥3级。 断裂强力：经、纬向断裂强力≥1100N。 三防水透气层性能指标： 热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤2％，试样表面无明显变化。 缩水率：经5次及以上洗涤后，沿经、纬向缩水率≤1.5％。 耐静水压性能：洗涤25次及以上后，耐静水压＞50kPa。 透湿率性能：透湿率性能≥6200g/（m2·24h）。 拒油性能：洗涤25次及以上后，拒油性能≥4级。 四、隔热层性能指标： 阻燃性能：经、纬向损毁长度≤35mm，续燃时间为0s，无熔融，滴落现象。 热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1％，试样表面无明显变化。 缩水率：经5次及以上洗涤后，沿经、纬向缩水率≤2％。 | 提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件。 | 工业 |
| 3 |  | 消防手套 | 50 | 双 | ★消防手套符合GA7-2004《消防手套》、CNCA-C18-04:2014《强制性产品认证实施规则 消防装备产品》及CCCF-XFZB-01(A/0)《强制性产品认证实施细则 消防装备产品 消防员个人防护产品》标准。（提供承诺函） 一 整体防护性能：热防护能力TPP值≥30（cal/cm2），且无熔融、脆裂和收缩现象。 阻燃性能： 外层阻燃性能：经、纬向损毁长度≤60mm，续燃时间为0s，无熔融，滴落现象。 隔热层阻燃性能：经、纬向损毁长度≤45mm，续燃时间为0s，无熔融，滴落现象。 热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤2％，试样表面无明显变化。 耐磨性能：≥2000转。 割破力：≥15N。 撕破强力：≥180N。 刺穿力：≥80N。 耐静水压：≥7kPa。 灵巧性能：30s内3次拾取钢棒直径≤6.0mm。 握紧性能：拉重力比≥98%。 穿戴性能：穿戴时间≤2s。 手套皮革中铬含量≤0.5mg/kg。 | 提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件。 | 工业 |
| 4 |  | 消防安全腰带 | 36 | 根 | ★产品符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准。（提供承诺函） 静负荷性能（水平方向）：安全腰带上所有拉环经正立方向静拉力试验和水平方向静拉力拉试验后，安全腰带上未从人体模型上松脱，安全腰带上的带扣和调节装置滑移距离为2mm±0.2，且安全腰带未出现影响其安全性能的明显损伤。 耐高温性能：在≥200℃耐高温性能试验后，安全腰带的织带和缝线未出现融熔、焦化现象。 金属部位的耐腐蚀性：经中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微的要求。 |  | 工业 |
| 5 |  | 消防员灭火防护靴 | 20 | 双 | - 应采用头层阻燃防水牛皮，靴底应采用阻燃橡胶，包头应采用轻质防砸材料，靴底应采用复合纤维材料制成防穿层，靴内应采用防水渗透材料以及抗菌防臭缓冲鞋垫。 - 整靴主体颜色为黑色，使用阻燃拉链紧固，靴筒口两面有拉手且有锁紧保护设计，后跟可视部位有阻燃反光标志带，具有阻燃防水、防滑、耐酸碱性能，耐穿刺力不小于1100N，经防砸试验后，靴头间隙高度不小于15mm，耐电压不小于5000V，且泄露电流0.1mA,经耐辐射试验后，其内表温度8.5℃，靴帮与靴底结合强度不小于3.0N/mm，阻燃性能损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2s，且不应有熔融、滴落、剥离等现象，255码整双靴重量不大于2.3kg。 |  | 工业 |
| 6 |  | 多功能消防腰斧 | 5 | 个 | ★产品符合GA630-2006《消防腰斧》标准。（提供承诺函） - 多功能消防腰斧应为不锈钢和高强度工程塑料制成。 - 具备可砍、可撬、可拧螺丝、可开墙壁消火栓、可拆玻璃幕墙、可锯木材、可割断绳索、可在危险情况下逃生等功能。 - 应具有携带方便、多功能、绝缘等特点。由斧、刀锯、斧套组成，外形尺寸全长285±2.5mm，质量≤0.95kg。 | 提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件。 | 工业 |
| 7 |  | 消防员灭火防护头套 | 31 | 件 | ★消防头套符合GA869-2010《消防员灭火防护头套》、CNCA-C18-04:2014《强制性产品认证实施规则 消防装备产品》及CCCF-XFZB-01(A/0)《强制性产品认证实施细则 消防装备产品消防员个人防护产品》标准。（提供承诺函） 一、头套前部与防护服领口内重叠的长度≥200mm。 头套后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm。 头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm。 面部开口边缘与呼吸防护装具重叠的长度≥10mm。 阻燃性能：经、纬向损毁长度≤10mm，续燃时间为0s，无熔融，滴落现象。 热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤2％，试样表面无明显变化。 水洗尺寸变化率：≤2.5%。 单位面积质量：≥202g/m2。 抗起球性能：≥4级。 甲醛含量：0。 PH值：7.23±0.05 接缝强力：≥900N。 面部开口尺寸稳定性：≤2.0％。 整体质量：≤170g。 |  | 工业 |
| 8 |  | 防静电内衣 | 7 | 件 | 1、带电电荷量≤0.1μC/件，顶破强力≥448N，腋下接缝强力≥217N，甲醛含量未检出。pH值≥6.00，起球≥4级。 |  | 工业 |
| 9 |  | 消防护目镜 | 25 | 个 | ★产品符合XF 1273-2015《消防员防护辅助装备消防员护目镜》。（提供承诺函） 1、镜腿长度可调节。 2、聚碳酸酯镜片，阻隔紫外线。 3、防刮擦涂层，整体重量≤150g |  | 工业 |
| 10 |  | 抢险救援头盔 | 52 | 顶 | ★产品符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。（提供承诺函） 1、帽壳应具有抗冲击、耐高温、阻燃、电绝缘等性能，帽徽应采用新式消防帽徽，含滑轨或灯具支架。 2、头模所受冲击力的最大值＜3350N，整体耐温≥180℃。 3、盔体泄漏电流≤1.0mA。质量（不包括附件）≤700g。 4、缓冲层应采用PU发泡材料，隔热、耐高温、吸收作用力强。 5、护目镜应具有抗高速粒子冲击性能、耐高温、透光率高等性能。 |  | 工业 |
| 11 |  | 消防员抢险救援手套 | 100 | 双 | ★产品符合GA633-2006《消防员抢险救援防护服》标准。（提供承诺函） 1、应由多层织物复合而成，在掌心及手背部位应有加层设计，应具有阻燃、防滑、防割、摩擦力强等性能。 2、阻燃性能：经、纬向损毁长度≤40mm，续燃时间为0s，无熔融，滴落现象。 - 热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，缩水率：沿经、纬向缩水率≤3％，试样表面无变化，且无熔融、熔滴和剥离现象。 - 耐磨性能：经9kPa的压力下，经≥8000次循环摩擦后，未被磨穿。 - 抗切割性能：≥14N - 耐撕破性能：经向≥300N 纬向≥100N - 抗机械刺穿性能：≥160N 8、灵巧性能：徒手控制百分比≤101% 9、抓握性能：≥100% 10、穿戴性能：≤5.3S |  | 工业 |
| 12 |  | 消防员抢险救援防护服 | 36 | 个 | 一、 主要技术指标 阻燃性能：损毁长度≤55mm，续燃时间为0s，无熔融，滴落现象。 热稳定性能：经（180±5）ºC热稳定试验后，尺寸变化率≤1%，且表面无明显变化。 断裂强力：经向断裂强力≥1000N,纬向断裂强力≥850N。 撕破强力：经向撕破强力≥100N，纬向撕破强力≥150N。 表面抗湿性能：≥4级。 色牢度：耐洗沾色≥4级，耐洗变色≥4级，耐水摩擦≥4级。 防静电性能： ≤0.6μC/件 接缝断裂强力：≥600N 单位质量面积：207g/m2±10g 色差：≥4级 针距密度：明暗线14mm/3cm,包缝线9 mm/3cm。 质量：≤1.5Kg 硬质附件热稳定性：在温度≥180ºC条件下，经≥5min后，仍能保持其原有功能。 缝纫线热稳定性：在温度≥180ºC条件下，经≥5min后，无熔融，烧焦现象。 |  | 工业 |
| 13 |  | 消防员抢险救援靴 | 29 | 双 | ★产品符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。（提供承诺函） 1、整靴的主体颜色应为黑色，且有醒目颜色反光标志，符合抢险救援防护靴款式标识统型要求。 2、靴底防穿刺层采用复合纤维防穿刺材料，抗刺穿力≥1000N；抢险救援靴在进行防滑性能试验时，始滑角≥25°；抢险救援靴的击穿电压≥6000V,且泄漏电流≤0.15mA。 3、鞋头性能、鞋帮耐弯折性能、耐磨性能及抗切割性能均需满足相关要求。 4、质量：42码整双靴总重量质量≤1.9kg。 5、每双救援靴可按照采购人要求进行号码编号，与救援人员号码一致。 6、鞋子使用滑轮鞋扣，应经过防腐蚀处理，参照统型要求，每双20只。 7、抢险救援靴在抗热辐射性能试验中10Kw/m2被辐照1min后，靴底内的温升≤10℃。 | 提供第三方检测机构出具的检测报告供复印件 | 工业 |
| 14 |  | 消防员呼救器 | 82 | 个 | ★产品符合GB27900－2011《消防员呼救器》标准要求。（提供承诺函） 1、外观结构应完整，表面不应有明显的斑点，气泡，裂纹和伤痕。 2、连续报警时间≥350min。 3、防水性能：呼救器置于水深为≥1.5米的容器中≥2小时，应无水渗入。 4、耐气候环境性能和耐机械环境性能应符合标准要求。 5、预报警功能、自动报警功能、手动报警功能、低电压告警功能应满足标准要求。 | 提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件 | 工业 |
| 15 |  | 隔热服 | 30 | 套 | 1、主要技术指标 1.1外层： 阻燃性能：损毁长度≤92mm，续燃时间≤0s，阴燃时间≤0s，无熔融、滴落现象。 断裂强力：经向≥1400N，纬向≥870N 撕破强力：经向≥150N，纬向≥110N 剥离强力：经向≥11N/30mm，纬向≥12N/30mm。 热稳定性能：经≥260℃，≥5分钟后，热缩率为0%，无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。 耐静水压性能：耐静水压≥21kPa。 耐弯折性能：经向≥560N，纬向≥650N，未出现符合层材料或纤维脱层、脱落现象。 抗辐射热渗透性能：内表面温度升温达到24℃的时间≥75s 硬质附件耐高温性能：经耐高温性能试验后，硬质附件保持原有的功能。 1.2隔热层： 阻燃性能：经向续燃时间≤0.5s，损毁长度≤70mm；纬向续燃时间≤0.3s，损毁长度≤70mm。 热稳定性：经≥260℃，≥5分钟后，热缩率为0%，无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。 1.3舒适层： 阻燃性能：损毁长度≤71mm，续燃时间≤0s，阴燃时间≤0s，无熔融、滴落现象。 断裂强力：经向≥560N，纬向≥420N 2、隔热头罩 耐高温性能：经耐高温性能试验后，无炭化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形或损坏的现象。 视野：左右水品视野不小于105°，上视野不小于7°，下视野不小于45°。 3、隔热手套 灵巧性能：≥5级，最小测试棒的直径≥5.0mm。 整体防护性能： 热防护性能：≥29Cal/CM2 接缝断裂强力：≥870N |  | 工业 |
| 16 |  | 消防员避火防护服 | 4 | 套 | 1、面料：服装应由防火层、隔热层、舒适层组成。 （1）防火层应采用高强度阻燃面料与铝箔复合材料。 （2）隔热层应采用间位芳纶+对位芳纶混纺+碳纤维组合材料。 （3）舒适层应采用芳纶粘胶混纺里布材料。 （4）手套、脚靴与服装材料应相同，靴底另加一层防滑防割混合材料。 2.组成：由头罩、上衣、背带裤、手套、避火靴及避火鞋套组成。 3.重量: 整套消防员避火防护服的重量≤13kg。 4、头套：内置安全头盔，面罩含镀金聚碳酸酯护目镜，视野更清晰。 5、上衣后背配有空气呼吸器背囊，能够与正压式空气呼吸器配合使用。 6、袖口、脚口均应采用可收紧式按扣带，穿着手套或防护靴后可束紧与衣服间的缝隙，有效保护使用者安全。 7、各层材料及部件阻燃性能：续燃时间0s，阴燃时间0s，无熔融滴落现象。 8、外层材料热稳定性能：收缩率≤1%。 9、里层材料热稳定性能：收缩率≤3%。 10、接缝强度：≥600N。 11、进入不低于1000℃火场内，≥30s内服装内上升温度不超过15℃。 |  | 工业 |
| 17 |  | 二级防化服 | 16 | 套 | 多层材质合成的防护膜与聚丙烯无纺布复合面料，≥165g/m2。 胶带密合缝纫以提高防护水平及强度。 成衣通过EN14126 测试，对细菌，血液及微生物起防范作用。 边缝结构：热熔胶带。 |  | 工业 |
| 18 |  | 一级防化服 | 4 | 套 | 手腕橡筋收口，背部双层拉链和门襟，封闭式袜套设计，背部空气呼吸器背囊设计，带有单向排气阀。 1、可用于防护气体，水汽，喷雾，液体，有害污染物及其他特种防护。 2、20mil（±0.5mm) 厚PVC 面屏，手腕橡筋收口。 3、背部双层拉链和门襟，封闭式袜套设计。 4、背部空气呼吸器背囊设计，带有单向排气阀。。 |  | 工业 |
| 19 |  | 化学手套 | 4 | 双 | 用于处置化学灾害，事故时手部防护。应具备防酸碱各种溶剂，防水、佩戴舒适。可有效抗御芳烃、卤代烃、酸、植物油、动物油的危害。 |  | 工业 |
| 20 |  | 防高温手套 | 5 | 双 | 用于高温作业时手部防护，应具备隔热、耐高温、阻燃性能。在450±5摄氏度高温中，外层面料表面应无碳化燃烧现象；阻燃性能：续燃时间0s，阴燃时间≤1s，损毁长度≤11mm，无熔融滴落现象。 |  | 工业 |
| 21 |  | 防蜂服 | 13 | 套 | 1、连体式，应具有良好的密封性；面罩为成型不锈钢网制成，应具有耐折、耐压、回弹性好特点，保护穿着的面部；不锈钢网的面罩应透气性好，视窗清晰，穿着舒适。 2、防蜂服包括头罩、上下衣、手套、胶靴连为一体，散热风扇（不少于两台、并外覆风扇保护罩）；头罩内置帽壳、帽衬，视窗为钢网面罩。 3、具有防割、防穿刺、防叮咬、防蜂蛰、防水等性能。 4、断裂强力经向≥750N；纬向≥750N；撕破强力：经向≥50N；纬向≥40N；防割性能：≥2N耐静水压：≥17kPa；防碱渗透性能：在6.1mol/LNaOH，10mm液柱下1h不渗透。 |  | 工业 |
| 22 |  | 防静电服 | 4 | 件 | ★符合GB12014-2009标准要求。（提供承诺函） - 用于可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃、易爆物场所作业时的全身外层防护。由专用的防静电洁净面料制作。具有高效、永久的防静电、防尘性能。 - 服装带电电荷量≤0.1μC/件，断裂强力：经向≥1300N、纬向≥700N。 | 提供第三方机构出具的检验报告复印件 | 工业 |
| 23 |  | 阻燃毛衣 | 32 | 件 | ★产品符合GB/T5454-1997《纺织品燃烧性能试验垂直法》标准的要求。（提供承诺函） 一、主要技术指标 极限氧指数：≥28。 平均损毁长度：经、纬向损毁长度≤75mm。 二、性能特点 应采用杜邦面料制作，具有突出的阻燃性能，主要用于冬季或低温场所作业时的内层防护的防护装备。 |  | 工业 |
| 24 |  | 降温背心 | 16 | 件 | 利用先进的保温性来延长降温的时间，在不破损和正常使用保养的情况下降温袋可以被预冷几千次或2年以上；用途：适用高温、高热、高湿环境下防暑降温，外层性能：面料阻燃损毁长度≤56mm，断裂强力≥700N，撕破强力≥84N,热稳定性能≤1%，色牢度≥4级，蓄冷剂相变热≥290KJ/kg，人体接触温度≥5℃，背心质量≤1.9kg。 | 提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件 | 工业 |
| 25 |  | 正压式消防空气呼吸器9L | 20 | 个 | ★产品符合GA124-2013 《正压式消防呼吸器》标准。（提供承诺函） 1、▲ 碳纤维全缠绕式铝制内胆气瓶，气瓶水容量9.0L，工作压力30MPa，瓶口螺纹制式M18×1.5,使用环境温度-30～+60℃；瓶阀带有双面显示压力表，防误关手轮。 2、 供气阀应配有防撞阻燃橡胶保护套，为插入即供气设计，无需激活；并配有全方向旋转接头；供气阀最大气流量≥500升/分钟。 3、 ▲面罩采用凯夫拉阻燃5点式编织头网；面屏经过光学校正、内表面防雾涂层、外表面防刮涂层。 4、 ▲显示模块和发射模块均达到防爆防静电Ex ia II C T4 Ga & Ex ia D 20 T135℃和≥IP67防尘防水等级，提供第三方出具的证明文件。指示灯可连续80小时长工作时间，低气压报警灯、低电量指示灯、开机指示灯均为内外双面显示灯。HUD内置位移报警功能,可侦测人体运动状态，一旦发生跌倒或类似伤害造成人员长时间停止移动，即自动开启声光报警。 5、 ▲背架采用工程塑料制作，高度可调节；可折叠底托，保护瓶阀免受撞击；底座使呼吸器自主站立；高强度把手，可承受≥160kg 拉力；可旋转腰带座可随身体活动旋转。 6、 减压阀由抗高压的镀镍黄铜制成；双中压输出，他救接口提供和使用者相同压力的中压流量。 7、 背具、背具带、搭扣、气瓶防护套、全面罩、中压导气管、供气阀等部件均为高性能阻燃材料。在阻燃性能试验后无熔融，续然时间为0s。整机气密性能，阻燃性能试验后压力表指示值在1min内的下降为0MPa。 8、 动态呼吸阻力：在气瓶压力30 MPa~2 MPa，呼吸量40×2.5L/min时，吸气阻力≤270Pa；呼气阻力≤840Pa；在气瓶压力2 MPa~1 MPa，呼吸量25×2L/min时，吸气阻力≤175 Pa；呼气阻力≤565Pa。 9、 耐高温性能测试:呼气阻力≤590Pa；耐低温性能测试：呼气阻力≤475Pa。 10、 耐辐射热性能测试:气密性试验后压力表指示值在1min内的下降≤1MPa；在气瓶压力30 MPa~2 MPa，呼吸量40×2.5L/min时，吸气阻力≤50Pa；呼气阻力≤615Pa。 11、 静态压力≤220Pa，且不大于排气阀的开启压力。 12、 全面罩总视野保留率>80%,双目视保留率>68%,下方视野>35,镜片透光率≥95%，吸入二氧化碳含量≤0.9%。 13、 减压器输出压力应在0.70MPa~0.85MPa。 14、 指针式压力表漏气量≤12L/min。 15、 中压导气管挤压试验后，空气流量的降低为0。 | 1、提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告复印件 2、提供CCCF认证证书复印件 | 工业 |
| 26 |  | D型钩 | 30 | 个 | 大扣，挂点设计流线型，横向拉力≥24kN，开门拉力≥8kN，纵向拉力≥8kN，开门宽度22mm±0.5，重量：≥74g，尺寸：11.2cm±0.2（长） |  | 工业 |
| 27 |  | O型钩子 | 30 | 个 | 钢 ， 镀锌，光亮抛光甲螺母横向拉力≥8KN,开门拉力≥8KN,纵向拉力≥23KN。 |  | 工业 |
| 28 | 排烟照明类 | 佩戴式防爆照明灯 | 32 | 个 | ★产品符合GB 30734―2014《消防员照明灯具》国家标准的技术要求。（提供承诺函） 1、灯具外壳采用AL6061-T6铝合金材质，轻巧便携； ▲2、强光平均照度应不低于1160lx，最低照度应不低于1080lx，弱光平均照度应不低于620lx,最低照度应不低于580lx。 3、 灯体表面通过4格显示屏蓝色电量显示装置，可实时呈现电量剩余情况。 4、采用全新Type-c充电口设计，可以借用任何USB输出设备进行充电，方便快捷。 5、灯具的耐电压性能检验达到合格，灯具的抗振动性能检验达到合格。 ▲6、 防爆等级不低于Ex ib II T4 Gb。 ▲7、温度试T4≤135度检验合格；火花点燃试验测试中每一次均不应出现点燃，应符合GB3836.4附录A本质安全电路的评定要求，结构和电气参数有足够的本安性能。 ▲8、灯具跌落高度：1M,跌落次数4次，试验结果应不影响防爆型式的任何损坏，跌落试验合格。 - 电池和电池组试验合格:电池在短路试验后，最高表面温度T4≤135度,没有电解液的明显痕迹。 - ▲10、灯具须有可选配的专业集中式充电箱，充电箱应能承受1000次AC220V和500次DC30V冲击试验，试验后充电箱充电功能应正常；充电箱电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受GB16796-2009表1规定的45HZ-65HZ交流电压的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞弧现象。 11、基本参数：显示屏光源、额定电压：DC3.7V 、额定容量：1.9Ah、连续放电时间：480min（弱光）/240min（强光）、/300min（爆闪信号）、充电时间：4h、重量：≤110g(含电池不含支架) 、 支架≤40g。 ▲12、外壳防护：IP66/IP68。 | 第2、12项参数需提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件证明，第6、7、8、10项需提供第三方检测机构出具的检测报告供复印件证明 | 工业 |
| 29 |  | 手提式强光照明灯 | 21 | 具 | ★产品符合GB 30734―2014《消防员照明灯具》国家标准的技术要求。（提供承诺函） 1、额定电压：≥DC22.2V；额定容量：≥2.5Ah。 ▲2、聚光光源功率：≥2*10W；泛光光源功率≥2*5W：连续放电时间：聚光强光≥5h；聚光工作光≥10h；泛光强光单侧≥7h；泛光强光双侧≥3.5h；泛光工作光单侧≥15h；泛光工作光双侧≥7.5h；充电时间：≤3h。 ▲3、防护等级：IP66/IP68(1.5m，1h)。 ▲4、防爆标志：Ex d ia ⅡC T6 Gb。 5、按GB 30734-2014检测标准，强光平均照度≥645lx，强光最低照度≥620lx，弱光平均照度≥395lx，弱光最低照度≥380lx。 ▲6、按GB/5700-2008测量方法:正前方6米处冷白光强光的平均值≥1250lx、冷白弱光平均值≥770lx；正前方6米处暖白强光平均值≥1050lx，暖白弱光≥590lx。 7、冷白、暖白可自由切换，产品尾部设计有红色方位灯并带磁力吸附功能。 8、产品主照明采用聚光设计，灯体侧面设计有泛光侧发光模组，同时灯具侧面设计有红蓝警示功能。 9、4段式显示屏电量显示装置。 | 第2、项参数需提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件证明，第3、4、6项提供第三方检测机构出具的检测报告供复印件证明 | 工业 |
| 30 |  | 移动式排烟机 | 2 | 台 | - 水驱动安全防爆大流量排烟机。 - 可通过水控制阀直接对风量进行调节，进出水口形成闭合循环线路节约用水，手柄为折叠式设计，配备半自动聚氨酯轮胎，便于操作。 3、最大正压式自由风量：42400m3/hr，中国CCCF风量：≥7000m3/hr；发动机功率：≥7.5千瓦（9.7匹）@1.1兆帕，风扇直径：≥40厘米，体积：≥580*430*410毫米，重量：≥27公斤；压力/流量：8巴-362升/分，17巴-615升/分。 |  | 工业 |
| 31 |  | 移动照明灯组 | 2 | 套 | - 灯头采用一键式全自动升降结构可最高升降至5米，灯头可快速调节照射方向，实现全方位多角度照明效果。 - 超静音汽油变频发电机，满足长时间户外安保、应急救援等现场。 3、便携快捷，可单人操作。模块化设计，底座组件和桅杆组件可快速组装、拆卸；可行李箱式拖运。 ▲4、红蓝闪警示工作灯，闪烁模式红闪、蓝闪、红蓝同闪。 ▲5、警示工作灯，至少需具备Ex d ib IIC T4 Gb防爆等级。 6、警示灯具有激光功能，中标供应商供货时货品验证。 7、设备采用三角形支撑结构设计，并设有水平仪用于校准，增加了设备的稳定性； 8、额定电压：AC220V；额定功率：≥150W*2。 ▲9、光通量：≥31000lm；发电机：输出功率：≥700W；输出电压：AC220V、50Hz；油箱容积：2.1L；使用时间：≥5.5h；（第三方检测报告需体现） 10、7m处噪音：≤75dB； ▲11、灯具具备不低于6级抗风等级；灯具整体重量≤52Kg。 | 第1、4、5、8、9、10、11项提供第三方检测机构出具的检测报告供复印件证明 | 工业 |
| 32 |  | 便携式移动照明灯 | 1 | 组 | 可简单快速的进行灯具拆装，储放、携带方便。 |  | 工业 |
| 33 | 破拆类 | 单兵定位 | 1 | 套 | 搜救系统集楼层定位、测距定位搜救、心率监测、后场指挥/显示、方位灯等功能于一体的新型智能搜救系统。 1、性能特点： 1.1一键开关机，一键报警、一键搜救， 防水、防爆、防跌落，集成度高，具备报警、搜救、撤离、空呼计时、群组定位等功能。 1.2信息显示功能，时间显示，电量显示，长时间静止报警功能、空呼计时功能。 1.3具有定位互搜、定位互救、一键求救、方位灯功能。 1.4工作环境: -25°C~+70°C。 1.5可以显示指挥终端和队员的位置关系。 1.6可以显示队员的生命体征、报警状态、高度及设备电量信息。 1.7可以对队员身份姓名进行编辑录入。 1.8可以对单独或群组进行发送呼叫、撤离等命令。 2、单兵定位搜救器性能参数： 2.1供电电源：锂电池 2.2单点通信距离 ≥1000m 2.3搜救测距距离 ≥500m 视距 2.4测距距离误差 ≤2m 2.5高度定位误差 ≤0.5m 2.6连续报警时间 ≥240min 2.7预报警时间 15S±2S 2.8静止至预警时间 30S±2S 2.9静止至强警时间 45S±3S 2.10预警声级强度 ≥80dB 距离：1米 2.11强警声级强度 ≥105dB 距离：3米 2.12屏幕尺寸 ≥1.8英寸 2.13屏幕分辨率 ≥160*128 2.14通信端口 蓝牙4.2 2.15防护等级≥ IP67 2.16工作温度： -25℃～＋70℃ 3、心率手环性能参数： 3.1显示屏 0.96寸±0.02 3.2蓝牙距离 ≥10m 3.3兼容系统 安卓/IOS 4、便携指挥台电脑参数 4.1处理器 双核处理器 4.2内存≥ 4GB 4.3储存 ≥64GB闪存 4.4显示屏 ≥10.1英寸触摸屏幕 4.5屏幕分辨率 ≥1920 x 1200 4.6材质 ABS + PC 塑料与铝镁合金 4.7保护性减震套： 橡胶材质减震套 (抗摔设计) 5、指挥台主机基站参数： 5.1屏幕尺寸：≥17.5英寸 5.2内存容量：≥8G 5.3硬盘容量：≥128GB+2TB 6、通信部件参数 6.1电池电压：3.7 V 6.2电池容量：≥1600 mAH 6.3通信距离≥1000-1500m 6.4通信频率：350～390MHz 6.5连续通信时间：≥12 H 6.6▲连续待机时间：≥70h 6.7▲使用环境温度：-20℃-+55℃ 6.8▲典型信道数：≥16 6.9▲防爆标志：Exib II BT3Gb 、防护等级为≥IP65 7、空呼器压力蓝牙传输装置: 7.1具备对空呼气瓶压力检测功能。用于现场传输空呼器的压力数据在指挥平台和多功能呼救器上显示。压力＜6MPa有同步报警声响提示。 | 通信部件产品的第6.6项需提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件，第6.7、6.8、6.9项需提供第三方检测报告复印件证明 | 工业 |
| 34 |  | 呼救后场接收装置 | 1 | 套 | - 产品包括： 1）≥八英寸触摸宽温工业电脑及控制部件。 2）数字显示呼救器。 3）充电部件。 2、产品性能： 1） 呼救器具有单独的IP地址，可同时传输≥ 32个人的状态参数。 2）应采用一体化设计结构，实时显示人员的动态运动方式、静止方式，预报警方式，强报警方式、手动强报警方式，温度报警和与空呼气配套计时报警方式。 3）指挥员可根据监视的情况，发出单呼巡查，群呼巡查，单呼撤退，群呼撤退的指令、呼救器实时互动回应。 4）呼救器具有群组独立使用的功能，其中一个呼救器报警，群组呼救器都能有声响提示，显示报警的编组编号，兼有现场指挥员主呼撤退的功能。 5）每套产品编组显示：最多使用数量≥32人。 6）产品地面传输距离大于800m。使用1-5个中转台可用于地铁，隧道和多层地下屏蔽空间使用。产品可在-30°～ +60℃下正常工作。 3、具备防爆功能。（提供第三方出具的证明文件） 4、技术指标： 呼救器 1）电池容量：≥900mAh（1.2V镍氢电池AAA*8）； 2）电池电压：≥9.6V； 3）充电电压：11V±0,5V； 4）相对静时间止：30±0.5S ； 5）预报警时间：15±0.5S； 6）静止到强报警时间：45±1S； 7）预报警声响：≥80 Db(1m)； 8）强报警强度：≥100 dB（3m）； 9）连续报警时间：≥240 min ； 10）连续开机时间：≥24h ； 11）欠压警示电压：7.2V； 12）发射功率：0.5W； 13）点对点无线收发距离：≥1000m ； 14）无线中继距离：≥1000m； 15）温度报警时间：≥80°； 16）单呼撤退显示：Sb； 17）单呼巡查显示：Sc ； 18）群呼撤退显示：Ab； 19）群呼巡查显示：Ac ； 20）空呼计时3S显示：SE； | 1、提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告复印件 2、塑料壳体、电池、无线发射板提供国家认定的质量监督检验中心的检验报告复印件 | 工业 |
| 35 |  | 电绝缘剪断钳 | 12 | 把 | 用于带电环境下作业、救援，剪断钳刃口硬度大于40HRC,在5KV环境下，无闪络，击穿现象；无放电，灼伤、发热痕迹。 |  | 工业 |
| 36 | 救生类 | 绳包 | 70 | 个 | 45L |  | 工业 |
| 37 |  | 应急逃生自救 安全绳 | 70 | 套 | 1、应急逃生自救安全绳套装由1根安全绳、2个安全钩、1个下降器、1根中空连接扁带、1个排绳器、1块包绳布及1个多功能阻燃绳包等组成。 2、安全绳：直径8±0. 2mm，长度16±0.1m，最小破断强度≥22kN。安全绳经204℃±5℃的耐高温性能时，不得出现融熔、焦化现象。具备高温环境承载性能：在600℃±5℃、1.33 kN 负荷环境下承载≥45s，在400℃±5℃、1.33 kN±0.05 负荷环境下承载≥300s，不得出现断裂现象，安全绳的延伸率≥5%。 3、安全钩：两个安全钩均应采用自动三锁设计（即提起、转动和开锁），在开口闭合状态下长轴破断强度≥27KN；短轴破断强度≥7KN。 4、下降器：应由超硬航空铝材精密制造而成。应具有防慌乱功能，四孔结构，适用直径为7.5-9.5mm 的安全绳，极限负荷不小于22KN。 5、中空连接扁带：扁带破断强度≥30kN。 6、排绳器：单人操作，可方便快捷将使安全绳环绕排列，排绳器的尺寸满足绳子捆绑 2-3 层，可快速将安全绳沿排绳器边缘有序的排列缠绕。 8、绳包套装应轻便、携带方便，质量≤1.8kg。 | 1、提供由国家消防装备质量监督检验中心出具的应急逃生自救安全绳套装检验报告复印件 2、提供安全钩及下降器的国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件。 | 工业 |
| 38 |  | 消防坐式半身安全吊带 | 20 | 条 | 设计多个安全扣，便于快速安全的调节； 安全带应使用柔软强韧的材料，收紧平滑自如； 腰带和腿环内侧应采用网状设计，有利于湿气挥发在潮湿环境中实现速干； 加强连接环增加安全带的使用寿命。 |  | 工业 |
| 39 |  | 消防全身式安全吊带 | 13 | 条 | 全身式安全带，全可调设计，配≥2个连接点：胸部具备双重扁带连接环，后部具备钢制连接环。钢制调节卡扣，重量：850g±5，一种尺码可调节。 |  | 工业 |
| 40 |  | 消防轻型安全绳 | 20 | 根 | 直径：10.5mm±0.2mm，静拉力：≥29.22kN，8字节点拉力：≥19.5KN，坠落系数为1时的坠落次数：≥8（100kg）。 |  | 工业 |
| 41 |  | 消防通安全绳 | 10 | 根 | 直径：10.5mm±0.2mm，静拉力：≥29.22kN，8字节点拉力：≥19.5KN，坠落系数为1时的坠落次数：≥8（100kg）。 |  | 工业 |
| 42 |  | 消防防坠落辅助部件 | 10 | 套 | 防坠落装备包含以下产品： 1、一类安全带：重量≤520g，全可调半身安全带，付有一个装备环，自动锁闭合搭扣不需反穿。 2、二类安全带：重量≤800g，全可调全身安全带，使用范围广、可用于下降、溜索、拓展训练。 救援5挂点全身安全带（1条）：全身式安全带，具有绳索救援安全的全部功能，腿带上装配速插卡扣。5个钢制连接环：胸部背部各有一个防坠落连接环，腹部一个承重连接环，腰部两侧各有1个定位连接环。全新设计的胸式上升器连接带，能够提供更好的舒适性。包含：10.5静力绳（15mx3根），头盔1个，丝扣主锁4个，八字环1个，双滑轮1个，防慌乱手控下降器1个，单滑轮1个，手套1副，钢锁2个，护绳套1根，手式上升器1个，脚式上升器1个，胸式上升器1个，脚踏带1根。 |  | 工业 |
| 43 | 抗洪类 | 浮艇泵 | 6 | 台 | 发动机形式：风冷，四冲程，单缸； 发动机排量：≥432cc 启动方式：手、电启动（遥控型遥控启动） 最大流量：≥70T 额定压力：0.4MPa 额定流量：≥11L/s 最大扬程：≥55m 进水口径：≥80mm 出水口径：≥65mm 遥控距离（遥控型）：≥70m |  | 工业 |
| 44 |  | 手抬机动泵 | 3 | 台 | 水泵类型：单泵单程离心泵； 泵体形式：真空泵 出水口尺寸：≥65 mm； 吸水口尺寸：≥65 mm 发动机类型：≥二冲程； 输出功率：≥8KW； 转速规格：≥3600 转/分钟； 启动形式：电启动、绳拉式。 |  | 工业 |
| 45 |  | 吸水泵 | 2 | 台 | 用于远距离、吸水高扬程作业。 |  | 工业 |
| 46 | 侦检类 | 有毒气体探测仪 | 2 | 套 | 单键操作，使用简单 ； 背光大型显示屏 ； 体积小重量轻； 内置警报震动功能 ； 95 db 警报声 ； 警报锁定、校正逾期提示功能 ； 可记录及显示TWA值、STEL值及最大值 ； 可燃性气体可选择0~100%LEL或0~5.0% v/v甲烷 合一检测仪一氧化碳、氧气、可燃、硫化氢气体检测仪使用环境温度：-20~50℃ |  | 工业 |
| 47 |  | 可燃气体检测仪 | 3 | 套 | 单键操作，使用简单 ； 背光大型显示屏； 体积小重量轻； 内置警报震动功能 ； 95 db 警报声 ； 警报锁定、校正逾期提示功能 ； 可记录及显示TWA值、STEL值及最大值； 可燃性气体可选择0~100%LEL或0~5.0% v/v甲烷 气体检测仪使用环境温度：-20~50℃ |  | 工业 |
| 48 |  | 消防用红外热像仪 | 1 | 台 | 实时图像传输；中心点测量和快速高温追踪；≥2.8寸T显示屏； 红外分辨率：≥160×120；测温范围：30℃～45℃ 精度：±0.5℃；最佳测试距离1米； PC分析软件；USB接口锂电池充电； 图像模式：热成像 |  | 工业 |
| 49 |  | 测温仪 | 3 | 个 | 1、显示：数字显示有背光功能； 2、测温范围：-50～750℃； 3、分辨率：0.1℃或0.1℉； 4、测量精确度：±1.5%或±1.5℃； 5、测量物距比：12:1； 6、响应时间：≤500ms； 7、电池：保证连续工作时间≥100h； 8、具有最大/最小/平均/差值计算功能； 9、具有高温/低温报警功能； 10、具有数据锁定和数据存储功能。 |  | 工业 |
| 50 |  | 激光测距仪 | 1 | 个 | 1、测程范围：5M–1500M。 2、测距误差：±0.3M。 3、测角误差：±0.1度。 4、测量功能：斜距、垂直距离、水平距离、角度、高差、任意两点间距离。 |  | 工业 |
| 51 |  | 漏电探测仪 | 1 | 个 | 1、无需接触电源即可探测安全距离范围内交流电源的具体位置，用声光报警的频率的高低、快慢、大小来反映被探测交流电场的远近、强弱； 2、检测频率范围40Hz～70Hz的交流电压，探测电压：60Vac～500 KVac。 3、全数字电路；产品外壳注塑模ABS，黑色，阻燃；防护罩硅橡胶。 4、防水性能：防溅；操作温度-30℃～+50℃；储存温度：-40℃～+70℃；重量≤280g（含电池）。 |  | 工业 |
| 52 |  | 酒精测试仪 | 1 | 个 | 双向检测，多色提示，持久续航 |  | 工业 |
| 53 | 灭 火 器 材 | 水幕水带 | 10 | 盘 | 1.整体要求 ★产品符合GB 6246—2011《消防水带》要求。（提供承诺函） 2.产品特性 2.1衬里材质及厚度：聚氨酯衬里，0.325±0.05 mm。 2.2出雾性能在设计工作压力下能均匀喷出雾状水幕形成水墙。 3.技术性能 3.1水带内径：63.5±2mm，长度20米。 3.2单位长度质量：≤270g/m。 3.3标准工作压力≥1.6 MPa。 3.4爆破压力≥5.3MPa。 3.5延伸率≤3.5%；膨胀率≤4.5%。 3.6附着强度（织物层与衬里）≥70N/25mm。 3.7扯断延长率≥330%；扯断强度≥50MPa。 3.8热空气老化: 附着强度（织物层与衬里）≥95%、爆破压力≥94%。 4.其他 4.1接口（快速接口）绑扎好后，交付使用，每个接口绑扎不少于3道，测试压力15千克±0.5不脱口、渗透，配水带护套。 | 提供国家消防装备质量监督检验中心出具的完整检验报告复印件以及消防产品认证证书复印件 | 工业 |
| 54 |  | 多功能消防水枪 | 16 | 支 | 无后坐力水枪，可直流喷雾水枪，多档调节 |  | 工业 |
| 55 |  | 直流水枪 | 9 | 支 | 接口公称通径：65mm±0.5; 当量喷嘴直径：19mm±0.5; 工作压力额定值：0.35MPa; 工作压力范围值：0.20-0.70MPa; 流量测定值：7.2L/S; 允许偏差：±16L/min; 射程：≥28m |  | 工业 |
| 56 |  | 剌穿式 破拆水枪 | 1 | 支 | 穿刺式破拆水枪，可直接穿透棉垛、草垛、木垛、粮垛、纸垛等固体阴燃物质进行灭火。 |  | 工业 |
| 57 |  | 转角水枪 | 2 | 支 | 特种消防水枪，具有直流、穿刺等功能，适用于房顶、吊顶、烟囱、油烟道、阴沟、船舱及大型车辆等其他死角发生暗火火灾的扑救和喷射洒。 |  | 工业 |
| 58 |  | 中压分水器 | 12 | 个 | 水带干线分出水带分线的器材。主要材料应为铝合金，有本体阀、接口等组成。分若干支线 ,可单独开关,控制水流或增、减和调换支线水带。出水口上均有阀门装置，可以随时关闭，控制水流，便于增加和调换支线水带。铝合金材质，工作压力：1.6mpa，进水口80mm,3个65mm出水口。 | 提供国家消防装备监督检验中心检测合格报告复印件 | 工业 |
| 59 |  | 65公转65卡 | 1 | 组 | 用于水带、水枪、消火栓不同口径之间的接连。 |  | 工业 |
| 60 |  | 65母转65卡 | 1 | 组 | 用于水带、水枪、消火栓不同口径之间的接连。 |  | 工业 |
| 61 |  | 65公转80公 | 1 | 组 | 用于水带、水枪、消火栓不同口径之间的接连。 |  | 工业 |
| 62 |  | 65公转65公 | 1 | 组 | 用于水带、水枪、消火栓不同口径之间的接连。 |  | 工业 |
| 63 |  | 65母转80公 | 1 | 组 | 用于水带、水枪、消火栓不同口径之间的接连。 |  | 工业 |
| 64 |  | 65公转80母 | 1 | 组 | 用于水带、水枪、消火栓不同口径之间的接连。 |  | 工业 |
| 65 |  | 65卡转80卡 | 1 | 组 | 用于水带、水枪、消火栓不同口径之间的接连。 |  | 工业 |
| 66 |  | 80公转80卡 | 1 | 组 | 用于水带、水枪、消火栓不同口径之间的接连。 |  | 工业 |
| 67 |  | 80母转80卡 | 1 | 组 | 用于水带、水枪、消火栓不同口径之间的接连。 |  | 工业 |
| 68 |  | 80公转80公 | 1 | 组 | 用于水带、水枪、消火栓不同口径之间的接连。 |  | 工业 |
| 69 |  | 80公转65卡 | 1 | 组 | 用于水带、水枪、消火栓不同口径之间的接连。 |  | 工业 |
| 70 |  | 80母转65卡 | 1 | 组 | 用于水带、水枪、消火栓不同口径之间的接连。 |  | 工业 |
| 71 |  | 消防移动储水装置 | 1 | 个 | 适用于火场地形复杂、无法实现有效连续供水的中转供水。也可用于施工期间的消防储水。 |  | 工业 |
| 72 |  | 手动炮 | 2 | 台 | 炮体材质：铝合金 有线控制距离（m)：≥200 无线遥控距离（m):≥150 喷射压力（MPa）：≤1.0 流量（L/s）：≥40 射程（m)：≥50 最小仰角范围（°）：+30—+70 水平回转角（°）：≥90 最大喷雾角（°）：90 |  | 工业 |
| 73 |  | 遥控炮 | 2 | 台 | 炮体材质：铝合金 无线遥控距离（m):≥150 喷射压力（MPa）：≥0.8 流量（L/s）：≥40 射程（m)：≥60 最小仰角范围（°）：+30—+70 水平回转角（°）：≥90 最大喷雾角（°）：≥ 90 | 提供国家消防装备质量监督检验中心出具的完整检验报告复印件 | 工业 |
| 74 |  | 泡沫枪 | 12 | 支 | 工作压力：0.7MPa 水量：7.52L/S 空气泡沫量：0.48L/S 混合液量：8L/S 射程：≥28m 发泡倍数：≥6 （20摄氏度） 25%析水时间≥2.5min |  | 工业 |
| 75 |  | 中压水带80型 | 100 | 盘 | ★符合GB6246-2011《消防水带》标准。（提供承诺函） 水聚氨脂材料制成，内径：76mm±5mm，长度：≥20m，单位长度重量:≤380g，爆破压力:≥4.8MPa，轴向延伸率:≤5%，直径膨胀率:≤5%，附着强度:20N/25mm 扯断伸长率：≥280%扯断强度：≥12MPa。 | 提供国家消防装备监督检验中心检测合格报告复印件 | 工业 |
| 76 |  | 中压水带65型 | 150 | 盘 | ★符合GB6246-2011《消防水带》标准。（提供承诺函） 聚氨脂材料制成，内径：63.5mm±5mm，长度：≥25m，单位长度重量:≤274g，爆破压力:≥4.8MPa，轴向延伸率:≤5%，直径膨胀率:≤5%，附着强度:25N/25mm 扯断伸长率：≥280%扯断强度：≥12MPa。 | 提供国家消防装备监督检验中心检测合格报告复印件 | 工业 |
| 77 |  | 新型便携水袋包布 | 30 | 个 | 水带包布用于包裹消防水带破漏处，它由帆布带和金属夹钳等零件组成。 |  | 工业 |
| 78 |  | 新型便携水袋挂钩 | 30 | 个 | 水带挂钩是悬挂消防水带的工具，是在灭火战斗中，向高处垂直铺设水带时，为了减少水带下坠力，用水带挂钩将水带挂在梯子上或其它物体上。它是由帆布带、金属钩和金属半环组成。 |  | 工业 |
| 79 |  | 火钩 | 6 | 根 | 灭火救援工具，可利用前端的铁钩扒掘开燃烧物、障碍物、覆盖物等等。 |  | 工业 |
| 80 |  | 止水器 | 6 | 个 | 主要材料为铝合金。由本体、V型球体、手柄、接口等部件组成。使用时将该产品放置在地面，接通水带，开启或关闭即可。 |  | 工业 |
| 81 |  | 水带护桥 | 15 | 副 | 用于水带铺设后防止车辆碾压。 |  | 工业 |

- 三、质量保障及售后服务要求

- （一）投标人提供的货物必须是原装、全新的产品，表面无划伤、无碰撞伤，外观清洁，货物的质量应符合国家相关标准及合同的要求。

- （二）所有货物开箱检验时应完好，无破损，配置与装箱清单相符。数量、质量及性能不低于本项目提出的要求。

- （三）投标人在实际供货时若被发现未能达到合同中的有关要求，将按有关法规进行处罚。

- （四）投标人应有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务。有服务热线，保证在接到采购人电话后1小时内响应，24小时内完成维修或更换（若投标人投标文件优于此要求，则以投标文件为准）。

（五）技术培训要求。中标人供货同时需提供免费技术培训，并派遣专人全程跟踪协助项目的顺利进行。

- 四、商务要求

（一）交货期限：合同签订后45个工作日内交货。

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）质量保证期：1年。

（四）付款方式：合同签订后7个工作日内支付合同总金额的40%作为预付款，货物验收合格后支付合同总金额的55%，剩余5%作为质保金，验收合格之日起一年后无质量问题和违约行为后支付。

（五）验收依据及标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

（六）违约责任：

- 1、投标人所交付产品、规格、质量不符合合同规定的，视为投标人违约，投标人应向采购人支付合同金额的10%的违约金，并承担因此给采购人造成的一切经济损失及责任。

- 2、投标人如未在承诺交货日期前交货，则每延迟1日，应向采购人支付合同金额1%的违约金。

- 3、采购人无正当理由拒收的，到期拒付合同款项的，采购人向中标人偿付本合同总金额5%的违约金。采购人逾期付款，则每日按本合同总价的5‰向中标人偿付违约金。

★政府采购政策要求：

1、本项目产品清单中若涉及强制采购节能产品的，投标人应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书复印件。

2、本项目产品清单中若涉及国家强制认证（CCC）产品的，投标人应在投标文件中提供符合国家强制认证（CCC）或前置许可、认证的证明材料复印件或承诺函原件（加盖投标人公章），否则不予认定。

3、投标人提供的产品包装须符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定（提供承诺函，格式自拟，加盖投标人公章）。

# 评标办法

- 总 则

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

- 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

  - 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

  - 宣布评标纪律；

  - 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

  - 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

  - 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

  - 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

  - 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

  - 核对评标结果，有中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

  - 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

  - 处理与评标有关的其他事项。

- 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

- 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

- 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

- 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

  - 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

  - 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

  - 对投标文件进行比较和评价；

  - 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托（若有）直接确定中标人；

  - 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

- 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 资格审查

- 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十四条规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人递交的投标文件（资格部分）进行资格审查。

- 资格审查小组由采购人和采购代理机构共同组成。

- 资格审查小组依法对投标人的资格进行审查结束后，出具资格审查报告。

- 通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

- 资格审查标准：

| 序号 | 要求 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | - 提供相关材料复印件： - 1、企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”； - 2、事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”； - 3、其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件”或“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”； - 4、个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照”； - 5、自然人：提供“身份证明材料”。 |
| 2 | 具有良好的 商业信誉 | 按照招标文件第三章第一部分“五、相关资格的承诺函”格式提供。 |
| 3 | 具有健全的 财务会计制度 | - 按照招标文件第三章第一部分“五、相关资格的承诺函”格式提供。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按照招标文件第三章第一部分“五、相关资格的承诺函”格式提供。 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 按照招标文件第三章第一部分“五、相关资格的承诺函”格式提供。 |
| 6 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 按照招标文件第三章第一部分“五、相关资格的承诺函”格式提供。 |
| 7 | 法律、行政法规 规定的其他条件 | - 按照招标文件第三章第一部分“五、相关资格的承诺函”格式提供。 |
| 8 | 授权委托及身份证明材料 | 法定代表人/单位负责人授权委托书原件，及法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。 |
| 9 | 本项目不允许 联合体参加 | 符合招标文件要求。 |
| 10 | 其他实质性要求（资格范围） | - 关联情况说明。 - 符合招标文件要求。 |

- 注：以上审核内容均符合要求的投标人为通过资格审查。

- 评标程序

- 评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

- 评标委员会熟悉、理解招标文件和停止评标

  - 评标委员会正式评标前，评标委员会熟悉和理解招标文件的过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- 招标文件存在重大缺陷导致评标工作无法进行；

- 招标文件的规定存在歧义，采购人或者采购代理机构未进行书面澄清导致评标工作无法进行；

- 招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或歧视待遇的；

- 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

- 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

- 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

- 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

- 招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

出现以上规定应当停止评标情形的，评标委员会应当向采购人或者采购代理机构书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

  - 评标委员会熟悉和理解招标文件完成后，应书面签字确认本招标文件是否有属于应当停止评标的情形。

- 符合性审查

  - 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件（技术、商务部分）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本项目招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

  - 投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

- 投标文件（包括单独递交的开标一览表）存在个别地方（总数不能超过2个）没有法定代表人签字或加盖印章，但有有效授权授权代表签字或加盖印章的；

- 投标文件（包括单独递交的开标一览表）除招标文件明确要求加盖单位（法人）公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的。

- 投标文件中表格、顺序等格式（如：“注”、“说明”等），未按招标文件格式制作的。

- 其他不影响采购项目实质性要求的情形。

  - 除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

- 投标文件正副本数量不足的；

- 投标文件载明的投标有效期少于招标文件要求的或未载明的；

- 不满足招标文件第六章中★项（若有）要求的；

- 投标文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

- 投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

- 投标文件不符合招标文件第二章、第三章规定的其他实质性要求的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未按照招标文件规定和要求格式签署、盖章（骑缝章不能代替逐页盖章）的。

  - 评标委员会依法对投标人进行符合性审查结束后，出具符合性审查报告。

  - 通过符合性审查的投标人不足3家的，本项目废标。

- 比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 评标细则及标准

  - 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标投标人的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标投标人的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

  - 综合评分明细表

- 综合评分明细表的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

- 综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30分 | 1、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除按照招标文件须知附表规定执行。 2、以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价／投标报价）×分值。 | 共同 评分 |
| 2 | 技术指标 和配置44% | 44分 | 针对招标文件第六章“参数及标准要求”中： 1、“▲”技术参数条款（共22条）视为重要技术参数，响应得分规则如下： “▲”技术参数条款响应得分=（投标人满足“▲”技术参数条款的数量÷“▲”技术参数条款的总数量）×22分。 2、一般技术参数是指除“▲”的条款外，以采购标的（共81项）为单位进行评审，响应得分规则如下： 一般技术参数条款响应得分=（投标人完全满足一般技术参数的产品数量÷产品的总数量）×22分（每一个采购标的中任有一项技术参数不满足的，视为一项一般技术参数不得分）。 注： ①招标文件★项条款为实质性要求，不在评分范围内。 ②针对“▲”条款的技术响应，投标人需提供加盖公章（鲜章）的参数证明函原件或复印件作为技术支撑材料；但如果招标文件“▲”技术条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供加盖公章（鲜章）的证明材料，否则对应技术参数条款将视为不满足。 ③针对一般条款的技术响应，如果招标文件技术参数条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，没有要求则根据技术偏离表响应情况进行评审。 ④得分保留小数点后两位小数，四舍五入。 ⑤投标人须认真核实所有技术支持资料，并对其在投标文件中提供的技术支持资料的真实性负责，并承担由此带来的一切法律责任和后果。 | 技术类评分 |
| 3 | 实施 经验 3% | 3分 | 供应商2018年以来具有类似项目业绩的，一个得0.5分，最多得3分。 注：提供相关合同复印件。 | 共同 评分 |
| 4 | 节能、环境 标志产品、无线局域网产品 2% | 2分 | 投标人所投产品中每有一项属于节能产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.5分；每有一项属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.5分；每有一项为无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.5分。本项共2分。 注： 1、可重复计分； 2、本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的，不属于本项评分范围。 3、投标人所投产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章（鲜章），否则不予给分。 4、投标人所投产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页并加盖供应商单位鲜章。 注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 | 共同 评分 |
| 5 | 售后服务21% | 21分 | 投标人提供针对本项目的售后服务方案，内容至少包括①售后服务承诺②售后服务响应措施③保修措施④售后服务人员配备⑤应急措施⑥质保外服务措施⑦备件（易耗品）供应措施等内容进行综合评分，方案齐全且合理的得21分，每有一项内容缺失扣3分，内容描述与项目不符或内容针对性不强扣2分，扣完为止。 合理的评判标准：以上内容涉及的规范、标准、配置与本项目要求一致，符合本项目的采购需求。方案不存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞以及不可能实现的夸大情形等不合理情况。 | 技术类评分 |

说明：

1、本表中要求提供的复印件材料，均需加盖投标人单位公章（空白页可不加盖单位公章，存在正反面的，只加盖单面的，不作为无效处理，将在投标文件规范性方面进行扣分处理），否则将不认可该项复印件材料的有效性。

2、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

3、评审专家应对每个投标人每项评分因素给出详细的评审说明。

- 复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对畸高、畸低的重大差异评分，特别要对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

- 推荐中标候选人名单

中标候选人应当排序。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 出具评标报告

  - 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

- 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

- 投标人名单和评标委员会成员名单；

- 评标方法和标准；

- 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

- 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托（若有）直接确定的中标人；

- 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

  - 评标委员会成员应当在评标报告中签字确认。

- 评标争议处理规则

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 投标人书面澄清、说明或者更正

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

  - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字或加盖印章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围、不得以此让投标人实质改变投标文件的内容、不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

- 按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

- 投标文件中已经明确的内容事项；

- 投标文件未提供的材料。

  - 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要投标人澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会成员应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

- 采购代理机构现场复核评标结果

  - 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- 分值汇总计算错误的；

- 分项评分超出评分标准范围的；

- 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

- 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

  - 投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

  - 采购代理机构复核过程中，评标委员会成员不得离开评标现场。

- 废 标

  - 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。

  - 对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

- 定标

  - 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

  - 采购代理机构自评审结束后2个工作日内将评审报告及有关资料送交采购人确定中标人。

  - 采购人收到评审报告及有关资料后，应当在5个工作日内按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

  - 采购人确定中标人后，应当及时书面通知采购代理机构，由其发出中标通知书并发布中标结果公告。

  - 采购代理机构不退回投标文件和其他投标资料（招标文件另有约定的除外）。

- 评标专家在政府采购活动中承担以下义务

- 遵守评审工作纪律；

- 按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，投标人行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

- 发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

- 配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项；

- 法律、法规和规章规定的其他义务。

- 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- 遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

- 评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

- 评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下进行。

- 确定参与评标至评标结束前，不得私自接触投标人；

- 不得接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外；

- 不得违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

- 不得对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

- 在评标过程中不得擅离职守，影响评标程序正常进行；

- 不得记录、复制或者带走任何资料；

- 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

# 政府采购合同（草案）

项目名称：

政府采购管理部门备案编号：

招标文件编号：

甲方合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（投标人）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及本项目《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、供货一览表（下列表格参考适合，可根据实际需求变更）

| 序号 | 货物品名 | 规格型号 | 制造 厂商 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同总金额

本合同项下货物总金额：￥           元。

大写：                             元。

分项价款在《供货一览表》中明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不存在侵犯第三人知识产权的情况且不存在任何权利瑕疵。一旦出现上述侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任并赔偿所有损失。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期         年，保修期        年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明等相应文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标招标文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

四、付款方式

1. 付款条件：乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）合法有效等额并经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他付款所需的凭证材料。

2. 付款进度：

合同签订后7个工作日内支付合同总金额的40%作为预付款，货物验收合格后支付合同总金额的55%，剩余5%作为质保金，验收合格之日起一年后无质量问题和违约行为后支付。

3. 乙方未按照前述规定按时发出书面申请、提供付款所需票据凭证资料或按时足额支付合同履约保证金的，甲方有权暂不支付货款。

五、履约保证金

1. 乙方应在签订本合同之日起   内，向甲方提交合同履约保证金人民币      元（履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%）。如乙方逾期或未足额缴纳保证金的，视为放弃中标资格。

2. 合同履约保证金退还：在货物验收合格后，甲方财务部门在接到乙方书面申请和由甲方确认的《验收报告》后    日内，通过银行转账向乙方退还履约保证金￥       元， 人民币大写：        元整；（根据招标文件要求）

3. 合同履行期间，甲方有权从履约保证金中扣除乙方应付款项，包括但不限于违约金、赔偿金等。甲方扣除应付款项后，乙方应按照甲方的要求按时补足履约保证金，若逾期未补足的，甲方有权单方面无条件解除本合同

六、交货和验收

1. 乙方交货期限为合同签订生效后的     日内，在合同签订生效之日起  天内交货到甲方指定地点。（交货地点为                ）

在甲方签字确认收货后，需要安装调试的，乙方须在     日内全部完成安装调试（如由于甲方的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。乙方交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2.  乙方应对提供的货物作全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 甲方在到货后的     个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。

5.需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

因上述原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到本合同规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、用户使用手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9. 其他未尽事宜应严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行。

七、项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：                ； 联系电话：                      。身份证号码：                    ；

乙方变更负责人信息的，应当提前     日书面通知甲方，若因乙方未及时通知所产生的一切责任和损失由乙方承担。

八、售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起    （月/年）。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料等缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第三条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在     小时之内做出及时响应，在    小时之内赶到现场实地解决问题，     小时内完成维修或更换。并承担维修调换所引起的费用。

若问题、故障在检修    工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在    小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。如果乙方逾期未提供，甲方有权自行使用替代货物，所产生的费用由乙方承担。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

九、分包

除投标文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

十、违约责任

1. 甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款    ％的违约金。

（2）甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的    ‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的     ％。

2. 乙方违约责任

（1）乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，同时乙方应向甲方支付合同总价    ％的违约金。乙方应在得到甲方通知之日起    个工作日内采取补救措施。若乙方上述期限内所提供的货物仍不符合规定，乙方应向甲方另行支付合同总价     %的违约金，同时甲方有权单方面无条件解除合同。

（2）乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总金额的    %的违约金。如乙方逾期交货达    天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

（3）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方    次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如产生了任何的纠纷、索赔或诉讼等，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的    %向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

3. 一方偿付的违约金不足以弥补另一方损失的，还应按另一方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给另一方。

十一、合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章后生效。

2. 生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十二、不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在    个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

十三、争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第    种方式解决：

（1）向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼；

（2）向成都仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

十四、 其他

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，在符合《政府采购法》第49条的前提下，须经政府采购监管部门审批，签订书面补充协议后须报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同一式    份，自双方签章之日起起效。甲方   份，乙方   份，同级财政部门备案    份，具有同等法律效力。

甲  方：                                 乙  方：

法定代表人（授权代表）：                  法定代表人（授权代表）：

地    址：                               地    址：

开户银行：                               开户银行：

账    号：                               账    号：

电    话：                               电    话：

传    真：                               传    真：

签约日期：     年  月   日