招 标 文 件

采购项目名称：城中区2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升信息化建设项目

采购项目编号：城中政采公招字（CZCG）2022-004

采   购   人: 西宁市城中区教育局

集中采购机构：城中区政府采购服务中心

2022年07月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	7

一、说明	7

1.适用范围	7

2.采购方式、合格的投标人	7

3.投标费用	7

二、招标文件说明	7

4.招标文件的构成	7

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	7

6.招标文件的澄清或修改	8

三、投标文件的编制	8

7.投标文件的语言及度量衡单位	8

8.投标报价及币种	8

9.投标有效期	8

10.投标文件构成	9

11.投标文件的编制要求	9

四、投标文件的提交	10

12.投标文件的密封和标记	10

13.提交投标文件的时间、地点、方式	10

14.投标文件的补充、修改或者撤回	10

五、开标	10

15.开标	10

六、资格审查程序	10

16.资格审查	10

七、评审程序及方法	11

17.评标委员会	11

18.评审工作程序	12

19.评审方法和标准	14

八、中标	16

20.推荐并确定中标人	16

21.中标通知	16

九、授予合同	17

22.签订合同	17

十、其他	18

23. 串通投标的情形	18

24. 废标	18

第三部分  西宁市城中区政府采购项目合同书范本	19

第四部分  投标文件格式	30

封面（上册）	30

目录（上册）	31

（1）投标函	32

（2）法定代表人证明书	33

（3）法定代表人授权书	34

（4）投标人承诺函	35

（5）投标人诚信承诺书	36

（6）资格证明材料	37

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	38

（8）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料.....................................................  39

（9）无重大违法记录声明	40

目录（下册）	41

（10）评分对照表	43

（11）开标一览表（报价表）	44

（12）分项报价表	45

（13）技术规格响应表	46

（14）投标产品相关资料	47

（15）投标人的类似业绩证明材料	49

（16.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	49

（16.2）从业人员声明函	50

（17）残疾人福利性单位声明函	51

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	52

第五部分  采购项目要求及技术参数	53

第一部分  投标邀请

公开招标公告

| 采购项目编号 | 城中政采公招字（CZCG）2022-004 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 城中区2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升信息化建设项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购总预算额度 | 752万元 |
| 项目分包个数 | 六个 包一：计算机教室 预算金额：150万元 包二：班班通设备 预算金额：186万元 包三：校园网络改造、数字化校园广播 预算金额：93万元 包四：校园电视台、户外大屏 预算金额：100万元 包五：录播教室 预算金额 ：90万元 包六：智慧教室 预算金额：133万元 |
| 各包要求 | 具体内容详见《招标文件》 |
| 各包投标人资格要求 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”查询报告、“中国政府采购网”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内；实际以现场查验为准）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受联合体方式进行投标； 6、满足招标文件的其他资质条件。 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目落实价格评审优惠政策。 |
| 公告发布时间 | 2022年07月21日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2022年07月22日至2022年07月28日下午17:00（公休日、节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 线上报名，具体方式请咨询线上电子化交易系统：咨询电话：政采云0971-6511234 王老师。《青海政府采购网》免费下载招标文件。（提示：请潜在供应商报名前务必完成网上企业注册等手续；具体操作详见附件操作指南） |
| 招标文件售价 | 免缴 |
| 获取招标文件地点 | 《青海政府采购网》免费下载招标文件。 |
| 电子签到及解密时间 | 2022年08月12日上午9:30时（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 政采云平台（www.zcygov.cn）（如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密文件无法解密、加密文件无法上传的视为无效投标）。 |
| 采购人联系人 | 西宁市城中区教育局 张老师， 联系电话：13327667619 |
| 集中采购机构及联系人 | 西宁市城中区政府采购服务中心 刘老师 联系电话：0971-8211731 |
| 其他事项 | - 本次项目招标采用线上进行，供应商无需到达现场开标，线上电子加密响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至电子开评标系统； - 线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：0971-6511234 王老师。 - 线上CA： - PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：0971-6511234 王老师。（云CA与实体CA均可使用） - 投标保证金免缴。 - 注：投标供应商务必在开标当天9：30分之前进入电子开标系统完成电子签到，如未签到无法解密视为自动放弃。 |
| 财政监督部门及电话 | 西宁市城中区财政局 联系电话：0971-8248537 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购中心对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）西宁市城中区政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或西宁市城中区政府采购服务中心提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购中心在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购中心可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，西宁市城中区政府采购服务中心应按照规定填写《西宁市城中区政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购中心在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购中心顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：保险费、安装费、调试费、培训费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。

10.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

10.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

10.2 投标文件（下册）（符合性审查）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

11.投标文件的编制要求

11.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

11.2 投标人应在投标截止时间之前将加密电子投标文件上传至评标系统。加密电子投标文件的制作详情请咨询政采云，咨询电话：0971-6511234  王老师

11.3 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、电子投标文件的上传

12. 电子投标文件的上传

12.1 电子投标文件(上、下册)，应分别按照招标文件及电子评标系统要求上传。

13.上传加密电子投标文件的时间、地点、方式

13.1 投标人在招标文件要求开标截止时间前，按要求上传加密电子投标文件至评标系统。

14.电子投标文件的补充、修改或者撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

15.开标

15.1 开标在招标文件确定的上传投标文件截止时间的同一时间进行。西宁市城中区政府采购服务中心按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购中心对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

15.2 开标由采购中心主持，评标委员会成员不得参加开标活动。

投标人不足3家的，宣布本次公开招标采购活动终止。

15.3 开标过程由采购中心负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员线上签字确认后随采购文件一并存档。

六、资格审查程序

16.资格审查

16.1 开标后，由评审委员会依法对供应商的资格（上册）进行审查。

16.2 合格投标人不足3家的，不得评标，宣布本次公开招标采购活动终止。

16.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按第10.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法

17.评标委员会

17.1 西宁市城中区政府采购服务中心负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有19.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明提交书面材料，并随采购文件一并存档。

17.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,停止评审并向西宁市城中区政府采购服务中心书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购中心或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

17.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购中心工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前保密。

17.4 采购中心从省级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，优先选择本单位以外的评审专家，本项目所需评审专家均为省级专家库抽取。

17.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购中心依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购中心停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购中心将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

18.评审工作程序

18.1 评标委员会对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正采用线上形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第10.2（10）-（14）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 服务/交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按18.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

18.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按18.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

18.2 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属中小企业制造的货物（产品），投标人须提供《中小企业声明函》（详见附件16），其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件17），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

18.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

18.4 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

19.评审方法和标准

19.1本项目采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

19.2评审标准和分值分配：

| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 报价分 | 30 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（残疾人福利企业与中小微企业不重复享受优惠政策） |
| 技术质量方面50分 | 技术参数 | 35 | 投标产品（含支撑产品）技术参数和功能完全满足或高于招标文件要求的，得35分；每有一项负偏离扣3分，扣完为止。（此项评分参数中，要求提供证明文件的以提供的证明文件为评分依据，不提供的则视为不满足参数要求）。 |
|  | 技术服务方案 | 10 | 针对本项目需求，提供详细、清晰、科学、合理的技术服务方案。包含：①功能定制开发技术方案②总体运维方案③应急管理方案④实施方案。以上内容专家通过横向对比，能够满足要求的，得10-6分；基本满足要求的，得5-1分；不满足要求的不得分。 |
|  | 节能和环保 | 3 | 投标产品为节能产品得1.5分；投标产品为环保产品得1.5分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》和《中国环境标志产品认证证书》为准。 |
|  | 自主创新产品 | 2 | 投标产品属自主知识产权的，得2分；反之不得分。 |
| 销售及服务、类似业绩及对招标文件的响应情况20分 | 售后服务及相关承诺 | 5 | 1、针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间和质量④售后服务方式和特色。以上内容专家通过横向对比，能够满足要求的，得4-3分；基本满足要求的，得2-1分；不满足要求的不得分。 2、提供售后服务相关承诺的，得1分；未提供不得分。 |
|  | 培训方案 | 5 | 提供完整可行的培训方案。包含：①培训内容②培训团队③组织安排④培训方式⑤培训效果。以上内容专家通过横向对比，能够满足要求的，得5-4分；基本满足要求的，得3-1分；不满足要求的不得分。 |
|  | 类似业绩情况 | 10 | 提供自2019年以来的类似业绩证明材料，每提供1项得2分，不提供不得分。注：以上有效业绩均需提供中标通知书和合同复印件(合同首页、金额页、标的页、盖章页等)，并加盖投标人公章。 |

注：各供应商的提交的响应文件中，应将上述涉及到的证明资料扫描件（或复印件）附在其中，并加盖公章。

19.3 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

19.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，西宁市城中区政府采购中心发现存在以上情形之一的，组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，西宁市城中区政府采购服务中心可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

八、中标

20.推荐并确定中标人

20.1 采购中心在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

20.2 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

21.中标通知

21.1采购中心自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

21.2 中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购中心的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

21.3 中标公告期限为1个工作日。

21.4 在公告中标结果的同时，采购中心向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，西宁市城中区政府采购服务中心告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还告知未中标人本人的评审得分与排序。

21.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

22.签订合同

22.1 采购人自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

22.2 签订合同时，中标人以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

22.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

22.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.6 采购人与中标人根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

22.7采购中心按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

22.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

22.9 采购人加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人及时处理，依法追究其违约责任。

22.10 采购人、采购中心建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

23. 串通投标的情形

23.1投标人遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

23.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

24. 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由西宁市城中区政府采购服务中心发布废标公告。

24.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购中心改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  西宁市城中区政府采购项目合同书范本

西宁市城中区政府采购

合

同

书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购单位：

投标包号：

西宁市城中区政府采购合同

采购项目编号：城中政采公招字（CZCG）2022---***号

采购项目名称：

采购单位（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

签订地点：青海省西宁市

甲、乙双方根据2022年*月*日             项目（城中政采公招字（CZCG）2022-***号）的招标文件要求和采购机构出具的《中标\成交通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为                 .    的          项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的更正、变更公告；

3.中村供应商提交的投标报价文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.城中区预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额

1、按《中标通知书》表明的中标价格成交，根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币                       （大写）                 元。（投标分项报价表见附表）

2、本合同以人民币进行结算，合同总价包括：服务费、保险费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.服务（服务）时间（期限）：签订合同后    个工作交付使用；服务（服务）地点：                 。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的服务或产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期服务。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）内容完后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标报价文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付,按合同金额向乙方支付合同总价款的    %（付款方式及金额由采购人根据项目情况确定），即人民币（大写）：             元。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）        元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满     （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的服务或产品、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期服务处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期服务的，每天应向对方偿付未服务物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效，送采购中心留存一份。

2.本合同未尽事宜，按《民法典》有关规定处理。

采购单位（盖章）：                   供应商（盖章）：

地址：                               地址：

法定代表人或委托代理人：             法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                           账号：

联系电话：

签约时间：          年     月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提服务物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.服务方式及服务日期

服务方式：现场服务，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

服务日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在服务前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成服务。

11.2  检验验收

11.2.1 服务完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订后，按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票、汇票或现金。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延服务

15.1 乙方应按照合同约定的时间服务和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延服务，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时服务和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时服务的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长服务时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间服务和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 投标文件格式

注：资格审查文件（符合性审查文件）未按招标（磋商）文件要求上传至电子评标系统的视为无效投标。

- 封面（上册）

西宁市城中区政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：西宁市城中区政府采购服务中心

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起  60  日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：西宁市城中区政府采购服务中心

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：西宁市城中区政府采购服务中心

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字或盖章：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：西宁市城中区政府采购服务中心

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：西宁市城中区政府采购服务中心

为了诚实、客观、有序地参与西宁市城中区政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购中心组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人需提供上年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书（审计方的执业资格证、审计人员的执业资格证书）。投标人是其他组织和自然人或新成立不足1年的企业，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、提供近半年内任意一个月企业依法缴纳税收和缴纳职工社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：西宁市城中区政府采购服务中心

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国（www.creditchina.gov.cn）查询报告”、“政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内，实际以现场查验为准。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

注：资格审查文件（符合性审查文件）未按招标（磋商）文件要求上传至电子评标系统的视为无效投标。

（下册）

西宁市城中区政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

（符合性审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

(10)评分对照表………………………………………………………所在页码

(11)开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

(12)分项报价表………………………………………………………所在页码

(13)技术规格响应表…………………………………………………所在页码

(14)投标产品相关资料………………………………………………所在页码

(15)投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

(16)中小企业声明函（货物）………………………………………所在页码

(17)残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

(18)投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- 10）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （11）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 供货期 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

- “投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：保险费、培训费、税金及不可预见费等全部费用。

- 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （12）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按评标办法处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （15）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

- 提供2019年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- （16）中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

- （17）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：西宁市城中区政府采购服务中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月   日

- （18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

- 采购项目要求及技术参数

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

- 2.重要指标

2.1 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与西宁市城中区政府采购服务中心联系。

2.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

城中区2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升信息化建设项目参数

预算总金额：752万元

包一：计算机教室        控制价：150万元

| 序号 | 设备名称 | 配置及关键参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师机 | 1、商用台式机，国产自主品牌 2、CPU：≥Intel i5-10500 3、芯片组：≥英特尔B460； 4、内存：≥16G DDR4 2400MHz，不少于2个DIMM插槽，最大支持32G 5、硬盘：≥1T SATAIII 7200rpm +128G SSD 6、显卡：2G独立显卡 7、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡 8、接口：前置USB 3.0端口≥3个，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，后置2个USB 3.0端口，2个USB 2.0端口，2个PS/2 端口，1个VGA端口，1个HDMI，1个RJ-45端口，1个耳机插孔，1个麦克风插孔， 9、声卡：集成声卡5.1声道 10、键盘/鼠标：抗菌防水键盘；抗菌光电鼠标，与主机同一品牌 11、机箱电源：不大于180W电源，可适应90V至265V的工作电压； 12、显示器：≥23寸低蓝光显示器 13、预装正版Windows10 64位中文版操作系统： 一、资源管理平台 1.学科资源需覆盖K12全学段、全学科资源总量≥700万，课件总量≥100万，教案、学案总量≥40万，试卷总量≥140万套，题库总量≥400万题； 2.教室空间支持上传个人资源和课堂板书、录制的微课，支持公开到校本资源库； 3.具有错题本功能：支持自动汇总学生错题到学生空间同时汇总全班错题到教师空间；支持老师按课本、章节、题型、错误率、正确率进行筛选。" 二、云空间 1.教师可在云空间中进行备课、组卷、班级管理、素质评价等操作 2.支持学生进行英语口语听说练习并可自动进行评测和分析，并可将每个学生分析情况汇总形成班级报告" 三、备课系统 1.教师可在PPT中登录进入教师云空间，一键调取题库、错题集、微课、素材等云端资源；支持在线插入试题、视频、网站链接、思维导图、视频音频等，课件完成可同步至云端存储； 2.支持从云端试题库、个人试题库和错题集选择试题，进行智能组卷。 3.支持本地备课和云端备课两种方式" 四、授课系统 1.课堂调取云端资源进行授课，支持本地导入和云端调取两种授课方式 2.课堂互动：支持针对学生个人或小组课堂表现进行加分评价，按学期查看得分排行榜及详情； 3.微课录制：支持老师将课堂中的重点内容进行录制，可同步录制老师声音、板书和ppt展示等内容，课后支持一键上传云平台。" 服务要求：原厂商承诺主机三年保修及上门，签订合同时提供原厂售后服务承诺书原件 | 台 | 5 |
| 2 | 学生机 | 1、商用台式机，国产自主品牌 2、CPU：≥Intel i5-10500及以上 3、芯片组：≥英特尔B460； 4、内存：≥8G DDR4 2400MHz，不少于2个DIMM插槽，最大支持32G 5、硬盘：≥256G SSD 6、显卡：集成显卡 7、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡 8、接口：前置4个USB 3.0端口，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，后置2个USB 3.0端口，2个USB 2.0端口，2个PS/2 端口，1个VGA端口，1个HDMI，1个RJ-45端口，1个耳机插孔 9、声卡：集成声卡芯片，耳麦 10、键盘/鼠标：抗菌防水键盘；抗菌光电鼠标，与主机同一品牌 11、机箱电源：不大于180W电源，可适应90V至265V的工作电压； 12、显示器：≥21寸低蓝光显示器 13、预装正版Windows10 64位中文版操作系统，同品牌远程管理软件 14、签订合同时提供原厂售后服务承诺书原件 | 台 | 270 |
| 3 | 云管理平台 | 云桌面管理软件 1.支持Legacy与UEFI两种方式启动系统，支持管理维护双网卡、双硬盘，支持NVME，M.2新型高速固态硬盘，同时兼容新老机型部署。 2.支持批量管理设置终端机计算机名、IP地址、分辨率、时间同步等配置信息。支持限制使用多种外设设备。支持批量自动登入域及多域名分配管理。 3.支持超级镜像功能 4.支持手拉手和广播两种镜像下载模式。支持边用边载的背景载入。 5.终端本地硬盘无需安装操作系统，通过PXE网络部署和引导，启动虚拟桌面方式运行操作系统及应用。 6.支持离线脱网运行:客户端可在没有网络连接的情况下可离线运行与在线状态下一致的操作系统及软件，保证同一桌面环境在线与离线数据一致。 7.支持复杂网络环境、跨校区跨互联网部署 。 IP可达即可部署，支持WIFI/4G网络的更新桌面。。 8. 客户端支持Windows7/8.1/10系列的32位和64位系统及Linux系统，支持打包windows\Linux系统镜像。。 9.支持智能学习模式，系统可智能学习计算机的个性化配置，个性化驱动和用户的个性化设置并保存。用户进行桌面恢复时，可恢复至用户个性化快照。10.为了适应各种网络环境减少对网络环境的调整，可灵活支持U盘、网络、dhcp中继等多种部署方式。 11.支持终端的双盘管理，支持双盘固态和机械盘混合缓存载入，防止固态盘容量小而无法进行多系统镜像环境缓存。 12.支持使用U盘/移动硬盘在脱机的情况下（完全没有网络）脱机恢复桌面。 13.支持终端在无法进入系统情况下，通过数据恢复模块（基于Linux和Windows两种方式）进行系统数据恢复。 14..支持从服务器端发起对客户端进行远程开机、关机、发送通知消息，发送远程命令，在提供授权情况下，支持管理员远程桌面协助排错功能。 16.支持多种帐户类型设置，可设置二、三级管理员，学生、老师帐户，对多教室的管理权限进行角色分配。支持直接读取Windows域账户信息，帮助终端计算机自动加入AD域，自动维护域的信任关系 17.大数据展示管理系统软件具备设备详情、资产信息、开关机对比、日志信息、运行计划、系统软件图形统计、系统使用情况等 18.系统支持服务器集群及高性能负载均衡功能，可配置多个副I/O服务器通道同时协同工作,将学生端分配至服务器集群的某一I/O服务器中的某一网卡通道下进行分流下发，进行网络流量调度，可由主机设定某一I/O服务器承载客户端的连接量。 19. 终端端口可分类别底层统一控制。 20.平台可以根据课表进行计划任务设置，可以设置固定时间、每天、每周、每月进行定时执行各种任务类型，包括开机、关机、切换模板、还原数据盘。 21.硬件资产管理：收集平台中所有终端硬件配置信息，包括终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等。 22.硬件状态：收集平台中所有运行状态信息，至少包括设备地点、终端名称、CPU温度、主板温度、CPU风扇转速、开机时间、硬盘信息等。 23.软件资产管理，支持收集软件列表，软件安装时间，使用时长并计算使用率。 电子教室模块 1. 全面支持Windows系列操作系统。 2. 软件支持服务器端授权、在线序列号、离线文件等多种方式。 3. 屏幕广播可选择全屏或窗口方式。 4. 网络影院可将教师机播放的视频同步到学生机，支持几乎所有常见的媒体音视频格式，支持1080p高清视频。 5. 教师可指定一台学生机作为示范，由此学生代替教师示范教学。 6. 可进行分组讨论。 7. 文件收发功能，可拖拽添加文件，可限制学生提交文件的数目和大小。 8. 可设置上网、程序限制策略，可对不同学生设置不同策略。 9. 屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 10. 教师可设置题目请学生作答。。 11.系统具备单独的班级模型管理功能，实现对班级模型的统一管理。 12. 可实现学生签到、电子点名功能。 13.可实现远程开关机、远程命令、远程设置、远程登录功能。 UAMS模块 1. 支持对融合云桌面产品进行一体化的的用户管理 2. 支持对融合云桌面产品进行统一的用户角色管理 3.支持对融合云桌面产品进行统一的组织架构管理。。 5. 支持对融合云桌面产品进行统一的用户权限管理和云桌面的范围管理 6. 支持对融合云桌面产品进行统一的用户身份认证和操作鉴权。。 7. 具备对其他产品进行用户、授权和鉴权管理的扩展接口。。 8. 支持对融合云桌面产品（VOI、IDV、VDI等）的统一授权申请和授权确认 9. 支持对融合云桌面产品的使用授权进行灵活管理，可管理试用授权、扩展授权、换机授权。。 | 套 | 5 |
| 4 | 云管理平台服务器 | 1、商用台式机，国产自主品牌 2、CPU：≥Intel i5-10500 3、芯片组：≥英特尔B460； 4、内存：≥16G DDR4 2400MHz，不少于2个DIMM插槽，最大支持32G 5、硬盘：≥256G SSD+1T SATAIII 7200rpm 6、显卡：集成显卡 7、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡 8、接口：前置6个USB 3.0端口，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，后置2个USB 3.0端口，2个USB 2.0端口，2个PS/2 端口，1个VGA端口，1个HDMI，1个RJ-45端口，1个耳机插孔，1个麦克风插孔， 9、声卡：集成声卡芯片，5.1声道 10、键盘/鼠标：抗菌防水键盘；抗菌光电鼠标，与主机同一品牌 11、机箱电源：不大于180W电源，可适应90V至265V的工作电压； 12、显示器：≥21寸低蓝光显示器 13、预装正版Windows10 64位中文版操作系统 | 台 | 5 |
| 5 | 24口千兆交换机 | 1、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps； 2、千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个；Console口≥1个； 3、整机MAC地址≥16K，支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制； 4、支持4K个VLAN，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping、支持STP、RSTP、MSTP协议、支持端口聚合、支持手工和静态LACP； 5、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术； 6、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式； 7、支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势； 8、支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能； 9、支持堆叠技术；支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； | 台 | 5 |
| 6 | 48口千兆交换机 | 1、交换容量≥432Gbps/4.32Tbps，包转发率≥132Mpps/166Mpps； 2、千兆电口≥48个，千兆SFP光口≥4个；Console口≥1个，Manage口≥1个； 3、整机MAC地址≥32K，支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制； 4、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术； 5、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式； 6、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作； 7、支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能； 8、支持堆叠技术；支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 9、支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备等 | 台 | 5 |
| 5 | 教师桌椅 | 桌子尺寸≥120cm*60cm*73cm(长*宽*高)；桌面厚度≥2.5cm；侧板与置后背板≥1.6cm；1.0mm无缝封边；材质：实木颗粒板。三合一合金扣件连接；二节轨带底架一次成型塑料键盘托。后板内置理线线槽。桌面穿线孔。每套桌子独立包装。 凳子尺寸：≥2.5cm方管，管壁≥1.2MM。34*24*42cm(长*宽*高)；凳面≥2.5cm厚，凳面颜色与桌子同色，材质：实木颗粒板；螺钉与凳面平整；螺钉后背平，螺母内置塑胶扣，静电喷涂， | 套 | 5 |
| 6 | 学生桌凳 | 桌子尺寸≥120*60*73cm(长*宽*高)；桌面厚度≥2.5cm；侧板与置后背板≥1.6cm；1.0mm无缝封边。材质：实木颗粒板。三合一合金扣件连接；二节轨带底架一次成型塑料键盘托；一侧带三层抽屉，另侧为主机位置。桌面具有穿线孔。每套桌子独立包装。椅子尺寸：背高83cm,底座40*40cm。环保海绵；优质进口深灰布麻面。钢架2.0优质U型梅花管，国标1.2壁厚，内置橡胶套，环保无异味，电镀流水线工艺。 | 套 | 137 |
| 7 | 机柜 | 24U（带品牌插板）带配线架 | 个 | 5 |
| 8 | 灭火器 | 二氧化碳灭火器≥3Kg。 | 个 | 10 |
| 9 | 稳压电源 | 功率20KVA,稳压范围180-260V，带过压过流保护，具有防雷电干扰功能。含空开一个：带盒，单相,63A3P空开1个,3头2头插座各1个 | 台 | 5 |
| 10 | 综合布线 | 网线：六类非屏蔽双绞线裸铜线径为0.57mm（线规为23AWG），绝缘线径为1.02mm，STP电缆直径为6.53mm。 多功能插座：品牌/10A 250V多功能双排电源插座, 3孔4插公牛线板。 其他辅材及施工：辅材(电源线≥6平方铜蕊线、网线线槽、PVC管、电源明盒及面板、六类水晶头等)，要求走道采用金属线槽覆盖，金属线槽(厚度≥1.2mm)，电源线、网线悬空，从桌内走线，使布线整洁美观便于清理。 施工安装包含所有的配套计算机及软件。 | 间 | 5 |

包二：班班通设备       控制价：186万元

1.智慧黑板

| 序号 | 货物名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板 | 一：整机硬件参数 1. 整机采用三拼接平面一体化设计，尺寸长度≥4200mm、高度≥1200mm、厚度≤95mm，无推拉式结构及外露连接线。屏幕边缘采用超薄金属圆角包边防护，背板采用金属材质；防潮耐盐雾蚀锈。 2.中央主屏幕显示采用≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，屏幕分辨率≥3840*2160，显示比例16:9。 3.采用电容触控技术，设备具备20点或以上触控。 4.智慧黑板屏幕采用全贴合工艺，玻璃与液晶显示屏之间无间隙。，整机主屏及两侧副屏支持多种媒介进行书写。 5.整机中间书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过1%。整机中间书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面压力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。整机中间表面覆盖玻璃均符合GB11614-2009平板玻璃标准。 6.整机电磁干扰ITE达到国标GB/T9254-2008 Class B等级要求。 7.中间显示屏采用防眩钢化玻璃设计，玻璃厚度≤3mm，防划防撞耐磨，具备防眩光功能，整机色域覆盖率（NTSC）≥78%。，表面硬度≥9H。8.前置输入接口：≥1路TypeC、≥2路USB3.0，支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 侧置输入接口：≥1路HDMI、≥1路RS232；侧置输出接口：≥1路音频输出、≥1路触控输出USB。 设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，支持自定义前置“设置"按键。 9.整机内置2.2声道扬声器，≥2个10W高音扬声器，≥2个20W中低音扬声器，总功率不低于60W。 10.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭，支持指尖熄屏功能。 11.支持纸质护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理。 12.智能交互黑板屏体具有物理防蓝光功能。 13.整机具备内置摄像头支持≥1250W像素的视频采集；支持使用摄像头可实现远程巡课。可AI识别人像。摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人。。 14.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥10m。 15.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准。 16.整机支持搭配NFC功能，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。 17.系统版本不低于Android 10.0，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB。 18.内置无线传屏接收器。 19.整机内置专业硬件自检维护工具。支持扫描系统提供的电子二维码进行在线客服问题报修。 20.智能交互黑板具备前置笔槽设计。 21.采用智能电子产品一键式设计。 二、Windows系统电脑配置要求 1.主板采用H410芯片组或以上芯片组，搭载Intel 酷睿系列十代或以上CPU i7 （主频≥2.9GHZ,线程数≥16），内存：16GB DDR4笔记本内存或以上配置，硬盘：256GB或以上SSD（M.2）固态硬盘。 2.采用抽拉（插拔）内置式模块化电脑，模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3.具有独立非外扩展的电脑USB接口：PC模块上USB3.0≥3个，USB2.0≥1个，HDMI≥1，1000M RJ45≥1 个，MIC-IN≥1。 三、Windows操作系统交互式白板软件功能 1、备授课一体化，具有备课模式及授课模式。课件云存储。 2、书写工具:提供多种书写工具，通过智能笔可以手动绘制标准的平面二维图形；。 3.软件需支持互动教学课件支持定向精准分享。 4.提供快捷抠图功能。 5.智能纠错：软件内置的 AI 智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 6.学科工具 语文学科工具：需提供拼音教学工具，可实现声母韵母的读音（包含一声、二声、三声、四声）、笔画顺序演示等。支持输入英文单词，生成包含释义和读音的单词卡，可插入多个单词卡，同时支持老师备课模式下编辑单词释义，或自定义创建未被收录的单词，并在授课模式下进行展示。提供覆盖小学、初中古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页或本地资源，展示对应的背景或作者介绍。支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 数学学科工具： （1）几何图形绘制：支持输入任意长度线条，并可设置为线段、射线；支持输入任意边数及角度的图形，可显示或隐藏角度大小，并可直接通过修改角度编辑图形；支持输入任意角度的扇形及圆形，可显示角度大小；支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形；支 持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。 （2）支持复杂数学公式输入，包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角 函数等，覆盖小学、初中、高中所有的常见函数类型。可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑，支持输入函数表达式后，即时生成对应的函数 图像，软件自带专业函数输入键盘，包含数学学科常用的各类函数符号，如sin、cos、 tan、log、ln、e、π、根号、绝对值符号等；支持同时绘制6个及以上函数表达式，可显示函数与函数图像彼此相交、函数与坐标轴相交的交点坐标。 地理学科工具： 3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示。地球教学工具：提供立体地球教学工具，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 化学学科工具： 需提供化学器械、化学器皿等多种实验素材，如烧杯、酒精灯、铁架台、玻璃棒、砝码、U型管；提供化学元素周期表工具。仿真实验:初高中物理、化学、等学科的本地仿真实验资源。 音乐工具：提供钢琴琴键的展示形式，便于老师使用。支持点击琴键进行乐曲弹奏，同时支持延音、刮键等效果呈现。弹奏时支持实时显示对应的五线谱及简谱音符，有助于学生了解学习。支持对弹奏的音乐进行录音，并在录音回播时支持实时显示琴键弹奏的过程及对应的音符，方便老师进行教学，巩固知识点。提供乐理学习模块，老师点击琴键即可显示该音对应的资料，包括音符的五线谱、简谱、音名、唱名、科尔文手势。 6、美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 7、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导 图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 8、直播课堂功能。 9、在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动 10、远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。 11、课程回放：课程结束后自动生成直播回放。 12、微课功能 录制功能：录制过程中可对课件中的元素进行拖动、克隆、删除等操作，支持在录制过程中进行书写和擦除 剪辑重录功能：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存 无课件录制：支持教师在空白页面录制微课，支持自主添加不低于100页电子草稿进行讲解 听课方式：微课录制结束后自动生成分享海报，学生扫码在即可在微信观看，无需下载额外app使用 学生观看微课时可进行多种互动，可在控制课件模式下移动、删除克隆课件内的元素，参与课堂活动互动练习 系统后台自动统计微课的观看次数，便于教师做教研管理 | 台 | 22 |
| 2 | 实物展台 | 一、硬件参数 1、壁挂式安装。无锐角无利边设计。采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积。采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 2、采用1300W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。采用PDAF相位对焦技术，自动对焦速度低于300ms。 3、支持通过双击屏幕画面任意位置，即时改变对焦位置。 4、支持两倍无损变焦放大，1080P分辨率下输出解析度≥TV 1800线. 5、展台按键采用电容式触摸按键。 6、整机自带均光罩LED补光灯。外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防护等级达到IP4X级别。 二、软件参数 1、支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3、支持展台画面拍照截图并进行多图预览 4、可选择图像、文本或动态等多种情景模式。具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。支持故障自动检测 5、支持二维码扫码功能 | 台 | 22 |
| 3 | 智能笔 | 锥型笔头设计，笔头直径≦3mm，支持红外高精度书写。 笔身配置不少于三个物理按键，具备翻页和模拟激光笔功能，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。 兼容白板软件、PPT、PDF等多种演示软件课件的远程翻页控制。 内置高精度陀螺仪，具备模拟激光笔功能，可通过笔身按钮激活陀螺仪模拟激光功能，适用于加载防眩光设计的教学显示设备。 支持笔身翻转矫正，笔身轻微倾斜时，水平移动智能笔，可瞬时矫正识别光标动作为水平移动。 兼容windows、android双系统使用，双系统环境下应用软件可远程响应智能笔操作指令。 采用无线连接方式，无线接收距离≥10米。 无线接收器采用微型Nano设计，即插即用，方便安装实施，整洁美观。 支持智能休眠节电，智能笔15秒内无人使用时自动进入休眠节电模式，按任意按键唤醒智能遥控笔。 | 只 | 22 |
| 4 | 扩音系统 | 一、音箱 1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块 2.双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质。 3.输出额定功率: 2*15W，端口：220V电源接口*1、Line in*1、USB*1。 4.麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰，。 5.支持教师扩声和输入音源叠加输出。 二、无线麦克 1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱。 2.麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰。 3.支持智能红外对码及UHF对码，可在2s内快速完成与教学扩声音箱对码。 4.支持快速充电与超低功耗工作模式，课间充电10分钟，实现80分钟续航。 5.麦克风距离音箱有效工作距离≥10米，保证全教室覆盖。 | 套 | 22 |
| 5 | 安装服务 | 安装要求：安全规范，走线美观，原拆除设备所留孔洞封堵美化包含运输、安装调试、培训等。 | 套 | 22 |
| 6 | 校园设备运维管理系统 | 一、整体设计 1、管理平台采用B/S混合云架构设计。 2、提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式。 3、平台支持对全校智慧教室的教学信息化设备进行集中运维管理和策略部署，支持与交互智能教学设备、学生智能终端、常态化录播等教学设备的底层系统无缝对接。。 二、智能教学设备管理 管理平台实时监控已连接的交互智能设备状态，支持不少于10台设备的略缩预览以及单设备全屏查看；可远程监控交互智能设备开关机状态、CPU温度、CPU使用率、硬盘空间、硬盘使用状况、内存容量、内存使用率、受控端系统版本、设备ID等设备数据。 管理平台可对广域网内的交互智能终端进行远程实时控制，能够监控设备当前运行界面，并远程对设备操作界面进行控制。 可控制连接广域网的交互智能设备整机关机、开机和重启；可批量设定智能设备开关机的执行时间，并支持自定义日循环执行，预约定时执行。 可远程对选定的交互智能设备推送动态文字滚动公告。 可远程开启指定交互智能设备倒计日功能并设定倒计日截止日期。 支持批量对交互智能设备进行软件远程部署。 提供巡课值守模式。 实时显示交互智能设备异常的告警提示，并同步将异常信息推送至管理员移动端工作平台。 根据设备日常运行状况综合生成设备健康值，可查看设备健康值排名并进行正序、反序排列。 三、安全应用防护数据分析 管理平台可远程对运行状态下的交互智能设备批量进行本地系统启动盘的冻结、解冻。 可实时监控开启保护设备数量、安装保护设备数量、磁盘冰冻状态等，并提示风险。 可开启或关闭指定交互智能设备的任意磁盘分区数据还原保护。 管理平台显示设备使用情况数据报表。 四、操作管理 管理操作日志实时反馈远程控制及信息发布等指令状态。 支持多层级权限管理，可将多类型的设备管理权限分配给多个管理员，由多个管理员共同管理；顶级管理员可添加普通管理员并修改普通管理员的权限。 五、音视频直播 常见直播时可自动检测当前设备直播环境 支持不少于6路直播源并行发起直播，提供不少于4种直播模式供选择。 直播方可实时查看直播接收方场所的现场画面，实时了解直播情况。 支持外接麦克风、摄像头进行直播，提供多种画质选择。 支持实时统计显示直播源码率、FPS等数据。 六、移动管理平台 提供免安装且兼容Android、IOS等主流移动终端的移动管理平台，无需反复登录移动浏览器，可实时查看开机设备数、锁屏设备数、关机设备数等信息化运行数据。 可对已连接的交互智能设备进行实时关机、开机和重启操作 可实时监控已连接的交互智能设备，远程查看设备的开关机状态、CPU温度、CPU使用率、开机时间等设备详情。 可查看已连接设备运行异常数据，支持按年级筛选查看设备异常数据并对异常设备进行管控。 交互智能设备发生异常时，移动管理平台自动发送异常信息提醒管理员。 远程控制相关操作均可获得实时反馈，方便用户及时获取操作情况。 七、智能教学设备端 管理平台为学校提供专属识别代码，广域网环境下的交互智能设备输入专属代码接入管理平台，局域网内绑定任意一台设备，就可关联同局域网下其他设备。无需重复绑定即可通过管理平台对设备进行远程管理，支持按照年级、班级自定义交互智能设备名称，。 交互智能设备支持磁盘级系统还原保护，可根据教学需要自由选择磁盘分区冻结、解冻还原保护。 可在交互智能设备查看设备基本信息。 提供教学专用广告屏蔽工具。 | 套 | 22 |
| 7 | 校园数据管理平台 | 一：整体设计： 定义：基于数据分析的教学教研管理平台，支持学校管理教学教研流程，包括教学计划、电子备课、听课评课、班级氛围、校本资源建设，同时收集数据反馈和评价，方便管理者掌握和促进教学教研效果。同时支持教师管理个人教学教研活动并进行数据采集分析，帮助教师提升个人专业发展。 二：基础数据中心 1. 信息化指数：通过多维度分析学校的信息化教学应用情况，综合评估出信息化指数，并与月均值、全省均值进行对比，方便管理者快速了解信息化教学进展。 2.信息化数据雷达图：将信息化教学数据分五个维度进行评估，分别为课件制作、听课评课、师生互动、互动教学、家校沟通，并与全省均值对比，学校信息化教学情况一目了然。 三：系统管理 1.学校通知：管理员可根据组织架构信息，自由选定教师发送学校通知。。 2.组织架构：管理员可自定义构建部门。 3.教研结构：支持管理者按照学段-学科-年级快速创建教师的教研组织结构。 4.人员管理：支持管理员通过多种方式邀请教师入校。 5.班级管理：支持查看校内每个班级的班主任、班级人数。 四：教研管理中心 1.为学校提供教研全流程管理服务。 2学校目标与计划：可以在系统中录入学校教学计划，计划可以和教案的课时数相关联。 3.教研组计划：以不同学科不同年级教研组为单位，可以在系统中录入教研组教学计划，计划可以和教案的课时数相关联。 4.教案模板管理：支持管理者自定义学校的教案模板。 5.校本课件管理：可统一审核发布、删除教师上传至校本库的课件，支持查看更新时间、大小、下载次数等数据。。 6.校本课件预览：校本课件支持直接预览课件及该课件的教案，方便课件、教案的检查。 7.评课表管理：支持自定义设置学校专属评课表，系统预置中央电教馆“一师一优课，一课一名师”模板供使用。 五：教研数据中心 1.教案数据：支持查看全校教案总数、教师课件总数、校本课件总数。。 2.课件制作数据：支持按本周、本月、本学期、自定义时间查看全校教师课件制作的数据排行。 3.校本课件榜单：支持查看校本课件各维度的榜单，支持一键获取课件。 4.校本课件数据详情：支持查看校本课件数据，包括新增数据，各年级和学科的对比，可查看校本课件列表，校本课件列表可按累计被下载数排序。 5.班级氛围数据概况：支持查看不同时间段班级氛围数据的概况。 6.班级氛围数据详情：支持查看班级点评分数数据。 五：教师中心 教师的教学教研一站式服务平台，为教师提供教学计划与教案设计、资源中心、个人云空间、教学数据分析模块，覆盖老师课前、课中、课后的教学场景，方便课前制定教学计划并完成电子备课，课中使用教学资源进行互动教学，课后收集教学数据及评价反馈。通过一站式服务，提高老师教学工作效率，使教学过程全记录，教学数据全打通。 六：资源中心： 1.资源中心支持教师调用资源，资源类型包括课件资源、题库资源、多媒体图片视频素材资源等。 2.教学设计系统：支持老师阅览学校计划、本学科组计划，并根据上级计划制定个人教学计划，同时支持实时查看、对比教研组计划及个人计划的进展，掌握教学进度。 3. 电子教案：教师可以在个人空间直接编写教案，编写教案时可以关联课件，支持教师在个人空间、配套备授课工具查看课件以及教案。 七、听课评课系统： 1、听课评课：教师可以查看个人的听评课数据，并进行评课分析。 2.听课评课概览：展示教研组听评课数据概况。支持获取查看优秀课例，可查看教师评课维度得分详情。 3.听评课数据详情：全校听评课数据统一汇总。 4.听评课排行榜：全校听评课排行榜。 5.听评课数据统计导出：支持对不同评课维度得分进行统计 | 套 | 2 |

2. 触摸一体机

| 序号 | 货物 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86吋交互智能一体机 | 一、整体设计 全金属外框，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 整机屏幕采用86英寸 LED 液晶A规屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160，具备防眩光效果，可视角度：≥178°。玻璃表面硬度≥9H 采用红外触控技术，Windows与安卓双系统，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写。 整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。具有减滤蓝光护眼功能，可通过前置物理功能按键方式一键启用减滤蓝光护眼模式。 整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准（） 整机内置非独立的高清摄像头，摄像头对角角度≥135°，可拍摄不低于1250 万像素数的照片，支持巡课功能。PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。为方便微课录制采集声音，设备内置非独立外扩展的麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。（ 机身前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制。 整机内置 2.1或以上声道扬声器，具备中高低音，额定总功率60W 支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 为防止课间学生操作，设备可锁定屏幕触摸及整机前置按键。 整机具备RJ45双系统网口：部署单根网线满足安卓嵌入系统、Windows教学系统双系统有线网络联通。 具备不少于2路双系统USB3.0接口（双系统USB3.0接口支持安卓嵌入系统、Windows教学系统读取外接移动存储设备,即插即用无需区分接口对应系统） Type-C接口，支持通过外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。整机具备不少于1路双通道USB接口，支持Windows及Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号。 整机内置无线网络模块。不采用任何物理升降结构,通过软件快捷键即可实现液晶屏显示窗口下移，并可进行触控批注。 整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具）。 二、嵌入式系统及功能要求 嵌入式系统版本不低于安卓10.0或采用深度定制教学专用系统，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB。 支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，使用时插入USB key即可解锁。具备屏幕密码锁功能，可自定义解锁密码，开启后锁定屏幕、整机按键及遥控器的操作。 开机画面支持自定义设置为特定的开机欢迎语、画面、校徽、校训等。 嵌入式系统内具备视频展台应用工具，展台可对画面进行批注、旋转及截图，支持二分屏或四分屏同时展示画面内容，可任意更换分屏幕画面内容。 嵌入式系统内置互动白板软件，整机在任意通道下支持手势擦除功能，可通过手势识别调出板擦擦除批注内容，板擦面积根据手与屏幕的接触面积自动调整。 支持任意通道画面冻结放大，在任意通道下可将屏幕画面冻结并进行局部放大，放大后画面支持自由拖拽调整位置。支持对已经书写的批注、形状的颜色进行更换。 快捷小工具：支持自定义侧边菜单中的小工具功能，用户在任意通道下可调取小工具，并支持根据用户习惯任意调整显示顺序。 手势识别：支持用户自定义手势操作，在任意通道下可自动识别上、下、左、右方向的五指滑动，快速实现返回、截图、冻屏、息屏等功能。 无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。无PC状态下，嵌入式互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图等。 三、Windows系统及交互式白板软件功能 Windows系统电脑配置要求： 设备采用智能风扇低噪音散热设计,抽拉内置式模块化电脑，可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 主板采用H310或以上芯片组，CPU Intel 十代或以上酷睿系列i5，主频≥2.9 GHz ；内存：16GB DDR4或以上配置。硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备3个USB3.0 接口。具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 白板软件功能： 1、备授课一体化，具有备课模式及授课模式。课件云存储， 2、书写工具:提供多种书写工具，方便用户编辑文字。通过智能笔可以手动绘制标准的平面二维图形；。 3.为方便老师课件的传阅，软件需支持互动教学课件支持定向精准分享。 4.提供快捷抠图功能，无需借助专业图片处理软件。 5.智能纠错：软件内置的 AI 智能分析模块，并支持一键纠错。 6.学科工具 语文学科工具：需提供拼音教学工具，可实现声母韵母的读音（包含一声、二声、三声、四声）、笔画顺序演示等。支持输入英文单词，生成包含释义和读音的单词卡，可插入多个单词卡，同时支持老师备课模式下编辑单词释义，或自定义创建未被收录的单词，并在授课模式下进行展示。提供覆盖小学、初中古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页或本地资源，展示对应的背景或作者介绍。支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 数学学科工具： （1）几何图形绘制：支持输入任意长度线条，并可设置为线段、射线；支持输入任意边数及角度的图形，可显示或隐藏角度大小，并可直接通过修改角度编辑图形；支持输入任意角度的扇形及圆形，可显示角度大小；支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形；支 持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。 （2）支持复杂数学公式输入，包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角 函数等，覆盖小学、初中、高中所有的常见函数类型。可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑，支持输入函数表达式后，即时生成对应的函数 图像，软件自带专业函数输入键盘，包含数学学科常用的各类函数符号，如sin、cos、 tan、log、ln、e、π、根号、绝对值符号等；支持同时绘制6个及以上函数表达式，可显示函数与函数图像彼此相交、函数与坐标轴相交的交点坐标。 地理学科工具： 3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示。地球教学工具：提供立体地球教学工具，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 化学学科工具： 需提供化学器械、化学器皿等多种实验素材，如烧杯、酒精灯、铁架台、玻璃棒、砝码、U型管；提供化学元素周期表工具。仿真实验:初高中物理、化学、等学科的本地仿真实验资源。 音乐工具：提供钢琴琴键的展示形式，便于老师使用。支持点击琴键进行乐曲弹奏，同时支持延音、刮键等效果呈现。弹奏时支持实时显示对应的五线谱及简谱音符，有助于学生了解学习。支持对弹奏的音乐进行录音，并在录音回播时支持实时显示琴键弹奏的过程及对应的音符，方便老师进行教学，巩固知识点。提供乐理学习模块，老师点击琴键即可显示该音对应的资料，包括音符的五线谱、简谱、音名、唱名、科尔文手势。 6、美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 7、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导 图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 8、直播课堂功能。 9、在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动 10、远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。 11、课程回放：课程结束后自动生成直播回放。 12、微课功能 录制功能：录制过程中可对课件中的元素进行拖动、克隆、删除等操作，支持在录制过程中进行书写和擦除 剪辑重录功能：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存 无课件录制：支持教师在空白页面录制微课，支持自主添加不低于100页电子草稿进行讲解 听课方式：微课录制结束后自动生成分享海报，学生扫码在即可在微信观看，无需下载额外app使用 学生观看微课时可进行多种互动，可在控制课件模式下移动、删除克隆课件内的元素，参与课堂活动互动练习 系统后台自动统计微课的观看次数，便于教师做教研管理 | 台 | 29 |
| 2 | 推拉书写板 | 1、两边推拉，四块组合设计，一体机镶入黑板中，置于轨道中间，尺寸与所配一体机吻合。组合推拉式教学板整体结构尺寸标准：≥1200mm*4000mm,黑板整体厚度须小于180mm，一体机四周均有档墙板，不能露墙。 2、边框采用银色，边框经盐雾试验48小时后，保护等级不低于9.5级。。外边框采用具备防堵塞设计的一次成型轨道便于师生清理粉尘，从而彻底杜绝以往因杂物所导致的滑道堵塞现象。 3、书写面板采用进口书写绿板板，厚度≥0.30mm，光泽度不超过10Gu，表面粗糙度不小于2.0，书写板上进行10000次往复擦拭，磨耗后表面粗糙度不小于3.0；甲醛释放量不超过0.04mg/L，涂层重金属含量无超标现象。 4、背板采用哑光彩涂钢板，防止因反射红外光，干扰一体机触摸功能。厚度≥0.18mm，流水线一次成型，设有加强凹槽，确保均布承压不低于635N，夹层：夹层采用高强度泡沫板厚度≥15mm。采用黑板专用钩锁装置. | 套 | 26 |
| 3 | 实物展台 | 一、硬件参数 1、壁挂式安装。无锐角无利边设计。采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积。采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 2、采用1300W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。采用PDAF相位对焦技术，自动对焦速度低于300ms。 3、支持通过双击屏幕画面任意位置，即时改变对焦位置。 4、支持两倍无损变焦放大，1080P分辨率下输出解析度≥TV 1800线. 5、展台按键采用电容式触摸按键。 6、整机自带均光罩LED补光灯。外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防护等级达到IP4X级别。 二、软件参数 1、支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3、支持展台画面拍照截图并进行多图预览 4、可选择图像、文本或动态等多种情景模式。具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。支持故障自动检测 5、支持二维码扫码功能 | 台 | 26 |
| 4 | 扩音系统 | 一、音箱 1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块 2.双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质。 3.输出额定功率: 2*15W，端口：220V电源接口*1、Line in*1、USB*1。 4.麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰，。 5.支持教师扩声和输入音源叠加输出。 二、无线麦克 1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱。 2.麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰。 3.支持智能红外对码及UHF对码，可在2s内快速完成与教学扩声音箱对码。 4.支持快速充电与超低功耗工作模式，课间充电10分钟，实现80分钟续航。 5.麦克风距离音箱有效工作距离≥10米，保证全教室覆盖。 | 套 | 26 |
| 5 | 安装 服务 | 安装要求：安全规范，走线美观，原拆除设备所留孔洞封堵美化包含运输、安装调试、培训等。 | 套 | 29 |

包三：校园网改造、数字化校园广播       控制价：93万元

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥68Mpps/108Mpps； 2、千兆电口≥8个（其中4个端口支持POE+），≥2个千兆SFP光口； 3、整机MAC地址≥16K，支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制； 4、支持4K个VLAN，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping、支持STP、RSTP、MSTP协议、支持端口聚合、支持手工和静态LACP； 5、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术： 6、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换； 7、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作； 8、支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势； 9、支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备等； 10、支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端（例如私接路由器）接入； 11、支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计； | 48 | 台 |
| 2 | 24口接入交换机 | 1、千兆电口≥24个，10GSFP+万兆光口≥4个； 2、交换性能≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps； 3、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换； 4、支持基于交换机单端口、聚合口的ACL策略；支持基于源目IP地址、MAC地址的ACL策略；支持基于协议（例如：OSPF、UDP、ARP），同时支持自定义协议号的ACL策略；支持基于时间的ACL策略；支持基于802.1p、IP及服务等级、DSCP的优先级设置； 5、二层广播自动发现控制器平台，配置静态IP地址三层发现控制器平台，DHCPOption43方式发现控制器平台，DNS域名发现控制器平台； 6、支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术，当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 7、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 8、支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况； 9、支持通过控制器平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机； 10、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 11、为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术交换机安全技术要求GA/T684-2007》，符合安全交换机标准，提供与之对应的权威机构出具的检测报告。 | 5 | 台 |
| 3 | 汇聚交换机 | 1、100/1000Base-X千兆光口≥24个，千兆电combo口≥4个（与前面的24个光口中的4个复用），10GSFP+万兆光口≥4个； 2、交换性能≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps； 3、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换； 4、支持基于交换机单端口、聚合口的ACL策略；支持基于源目IP地址、MAC地址的ACL策略；支持基于协议（例如：OSPF、UDP、ARP），同时支持自定义协议号的ACL策略；支持基于时间的ACL策略；支持基于802.1p、IP及服务等级、DSCP的优先级设置； 5、支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术，当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 6、为保证内网安全性，要求交换机具有东西向风险流量安全功能，可防止病毒、风险在内网横向传播； 7、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 8、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 9、支持通过控制器平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机； 10、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作；支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势； | 3 | 台 |
| 4 | 核心交换机 | 1、交换容量≥49.2Tbps/164.2Tbps、包转发率≥10076Mpps/36880Mpps； 主控槽位≥2，业务槽位≥3，电源槽位≥3； 2、支持4K VLAN表项，支持GVRP，支持1：1和N：1 VLAN Mapping；支持基本QinQ和灵活QinQ功能，支持Private VLAN； 3、支持IGMP v1/v2/v3，支持IGMP Snooping，支持IGMP Fast Leave；支持组播组策略及组播组数量限制，支持组播流量跨VLAN复制；支持PIM-SM、PIM-DM； 4、路由功能：支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、策略路由，支持BFD for OSPF、BGP，支持OSPF、BGP的Graceful Restart； 5、支持IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet，支持IPv6邻居发现，支持Path MTU发现，支持MLD 、MLD Snooping，支持手工隧道、ISATAP隧道、6to4隧道的Graceful Restart，支持BFD for OSPF、BGP； 6、支持静态/LACP 方式链路聚合，支持跨业务卡的链路聚合，支持 EAPS 等环网保护，支持 ISSU 业务不中断系统升级； 7、单机双主控稳定运行情况下，无需手工干预主备切换，随意拔出任何1块主控板，业务依然稳定运行； 8、本次单台实配：万兆光口≥16、千兆电口≥24、千兆光口≥24、电源≥2；实配IPv6授权，满配风扇框； | 1 | 台 |
| 5 | 服务器内存扩充 | 32G、ECC，兼容现有服务器 | 16 | 条 |
| 5 | 万兆单模光模块 | SFP+ 万兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC | 6 | 个 |
| 6 | 千兆多模光模块 | SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC | 106 | 个 |
| 7 | ODF箱 | ODF体尺寸：70*300*430mm ODF体板材材质：加厚镀锌钝化处理冷轧钢板+白色喷塑 冷轧板厚度：1.2mm 法兰架材质：优质塑料 可接入光缆数量：≤4 可熔光纤数量：≤48芯 安装高度：4U 耦合器安装方式：直接卡接于法兰架上 进出线方式：ODF箱体后端左右两侧各有一个孔用于进线，前面上下边的左右各有一个孔用于出线 开启方式：抽屉式开启 安装方式：使用标配安装支架安装固定于19英寸机架式设备上 安装温度：-10～50℃ 储存温度：-20～70℃ 湿度：≤85%（温度85℃±3℃） 性能符合YD/T 926.3-2009、TIA/EIA 568C标准 | 1 | 套 |
| 8 | 光缆终端盒 | ODF体尺寸：430*300*230mm ODF体板材材质：加厚镀锌钝化处理冷轧钢板+白色喷塑 冷轧板厚度：1.2mm 法兰架材质：优质塑料 可接入光缆数量：≤4 可熔光纤数量：≤96芯 安装高度：4U 耦合器安装方式：直接卡接于法兰架上 进出线方式：ODF箱体后端左右两侧各有一个孔用于进线，前面上下边的左右各有一个孔用于出线 开启方式：抽屉式开启 安装方式：使用标配安装支架安装固定于19英寸机架式设备上 安装温度：-10～50℃ 储存温度：-20～70℃ 湿度：≤85%（温度85℃±3℃） 性能符合YD/T 926.3-2009、TIA/EIA 568C标准 | 3 | 套 |
| 9 | 光缆 | 8芯室外光缆/涂覆层直径250±15μm/衰减系数1310≤0.4、1550≤0.25、1625≤0.3/长期；拉力600N下附加衰减≤0.03 | 4000 | 米 |
| 10 | 光缆 | 蓝、橙两芯光缆/涂覆层直径245±10μm/衰减系数1310≤0.4、1550≤0.25、1625≤0.3/长期；拉力600N下附加衰减≤0.03 | 4000 | 米 |
| 11 | 网线 | 1.产品标准：ISO_IEC11801-A1-2008、TIA/EIA-568 C.2 2.产品特性：六类非屏蔽数字电缆传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用中心十字架结构； 3.铜芯材料采用优质TR实芯裸铜导体,铜线直径≥0.54mm； 4.产品用途：适用于综合布线网络，支持各种高速率ATM622Mb／1.24Gb、1000baseTX以太网的应用。 | 2500 | 米 |
| 12 | 电源线 | 1.产品符合标准：GB/T 5023.（1~7）-2008 或JB/T 8734.（1~5）-1998标准的要求。 2.导体材料符合GB/T3956-2008标准的电缆导体，采用绞合成束方式。 3.成品电缆上导体的断裂伸长率应≥10%。导体电阻（20℃）< 1.95Ω/100m max。 4.绝缘材料采用聚氯乙烯混合物（PVC-D），绝缘平均厚度>0.6mm,绝缘应紧密，绝缘层表面色泽均匀、无目力可见机械缺损。 5.软护套采用黑色聚氯乙烯混合物（PVC/ST5）材料，护套层与缆芯适当贴紧，无目力可见针孔、裂痕、气泡和其它缺陷。 | 1200 | 米 |
| 13 | 跳纤 | 3M/LC-LC | 224 | 条 |
| 14 | 线槽 | 30*15mmPVC线槽/阻燃/绝缘 | 1500 | 米 |
| 15 | 机柜 | 6U标准网络机柜/尺寸600*450*350/采用进口优质冷轧钢板制作/脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗/表面高温静电喷涂 | 52 | 箱 |
| 16 | 机柜 | 24U标准网络机柜/尺寸1200*600*600/采用进口优质冷轧钢板制作/脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗/表面高温静电喷涂 | 3 | 台 |
| 17 | 理线架 | 1U钢制理线架 | 3 | 个 |
| 18 | 辅材 | 标签、螺栓螺帽、水晶头、金属软管、PVC底盒、电源插板、防静电手环等 | 1 | 批 |
| 19 | 系统集成 | 含熔纤、运输、安装、仓储、配合调试等 | 1 | 项 |

校园广播

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、机房设备 |  |  |  |
| 2 | 网络广播系统主机 | 1、≥17.3吋全高清触摸屏幕。2、不少于4个COM接口；不少于3路MIC输入口；不少于 8路USB接口；不少于6路线路输入接口；不少于2个RJ45接口；不少于1路VGA接口和1路DVI-D视频接口；不少于1路PS/2接口。3、6×4音频矩阵功能：6路线路输入接口，每一路线路输入有两个编组按键发送到任意编组混音。 4、线路输入和话筒输入均带音量和音调调节，不少于9个音量调节旋钮，不少于9组（18个）高低音调节旋钮。5、面板带1个可以编程的紧急按键。6、≥2组线路输出接口。7、内置监听功能，监听音量可以单独调整。8、工业级主板，可满足7×24h不间断工作。 | 1 | 台 |
| 3 | 网络广播主控软件 | 1、网络广播系统控制的核心软件。 2、无需互联网静态IP地址即可与IP广播管理平台主控软件互联。 3、注册方式以USB加密狗硬件注册方式。 4、系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配，网络冗余、即时性音频应急保障备份、推送备份和定压备份设定。 5、支持自动音乐打铃；作息时间表季节调整；自动预开电源，播放结束自动关闭。 6、支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。 7、支持远程对全区、分区、分组讲话； 9、结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能。 10、具备声光指示及报警模式：支持常规任务、特殊任务及报警任务以声光同步的方式输出。满足特殊教育等多种特殊场合使用。不同的任务可以指定不同的灯光。 11、具备自动增益功能：内置自主算法、自主技术的DSP处理模式，能自动识别和区分终端环境噪声和正常的广播内容，自动根据环境噪声自动增减广播增益。同时保证声音的清晰度和强度。 12、具备一键巡检功能，可以在30秒内快速检查所有网络音箱的声音品质是否符合播音要求，自动以警示图标形式显示故障终端，可保存所有终端的检测数据，作为核查依据。 | 1 | 套 |
| 4 | 网络监听音箱 | 1、采用高速工业级芯片，内置嵌入式网络语音解码模块，确保设备使用稳定，启动时间小于1秒。 2、内置1路网络硬件音频解码模块，支持T C P / I P、U D P、I G M P (组播)协议，实现网络化传输1 6位C D音质的音频信号。 3、可远程调整音量和I P地址。 4、带本地线路输入1组，音量可调；话筒输入1路，音量可调；带1路线路输出。 6、内置D类数字功放，带2 x 1 5 W功率输出( 8欧定阻)输出，. 7、内置高精度时钟芯片，一个月时钟误差在1 0秒以内。与服务器联网，可自动、定时校时。 8、状态灯可以实时显示终端各种状态。 9、标准R J 4 5网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由，1 0 M / 1 0 0 M自适应网络传输。 10、频率响应：4 0 H z ~ 1 8 K H z (线路）；100 H z - 16 K H z（话筒）。 11、灵敏度：9 0 d B ±3 d B。 12、网络接入口：R J 4 5×1。 13、支持协议：A R P、U D P、T C P / I P、I C M P、I G M P (组播)。 14、音频格式：M P 3。 15、采样率：8 K～4 8 K H z。 16、传输速率：1 0 / 1 0 0 M b p s。 17、单元规格：4 . 5吋宽频扬声器单元×1；2 . 7 5吋高音扬声器单元×1 | 1 | 只 |
| 5 | 机架式播放器 | 1、标准机架式超薄1U设计，配置机架安装挂件，黑色机箱，铝合金面板。 2、音频输出：立体声（R/L），5.1声道，同轴，光纤。 3、视频输出：S端子，高清（HDMI），分量（Y Cb/Pb Cr/ Pr），VGA。 4、支持断电记忆续播功能、选时及循环播放功能、电子相册功能。 5、超强的纠错能力，电子抗震技术让播放更流畅 ，高清视频输出HDMI（支持1080P）绝佳画质。 6、USB播放功能支持WAV、MP3等各种无损格式。 7、支持蓝牙接收功能、FM收音功能， 8、全面兼容DVD/VCD/EVD/SVCD/CD/HDCD/MP3/WAV/JPEG/DVD±R/DVD±RW/CD-G等不同格式碟片。 9、机器前面板支持物理按键功能：播放/暂停、停止、下一曲、上一曲、快进、快退、出仓/进仓、FM/蓝牙、选时、重复、声道、返回、标题、数字直选等。 10、配置全功能遥控器，操作方便。 11、输入电源：AC220V/50Hz 12、最大消耗功率：25W | 1 | 台 |
| 6 | 前置放大器 | 1、 ≥13路输入通道： 包括常规话筒输入：≥TRS6 .35×5， 紧急话筒输入：≥TRS6 .35×2，消防信号输入：≥TRS6 .35×1，双声道标准线路输入：≥RCA×5，消防控制接口：≥工业接线端子×2；输出通道：≥TRS6 .35×3、RCA×1。 2、支持消防信号输入最高优先级。 3、紧急话筒输入为第二级优先；话筒1（MIC1）支持默音可调功能，支持第三级优先；话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第四级；5路话筒（MIC）输入每一路都带48V幻象功能，由拨码开关单独控制。 4、支持≥20个音调调节旋钮，分别调节5路线路输入，5路话筒输入的高音和低音。 5、支持钟声提示功能，且钟声音量可调。 | 1 | 台 |
| 7 | 有线广播话筒 | 1、抗RF射频干扰能力强，减少手机等信号影响； 2、咪杆与底座采用旋转式卡侬连接；换能方式: ECM电容式 指 向 性:心形单指向；频率响应: 90Hz-15KHz；灵 敏 度: -29±3dB(XLR)；输出阻抗:1KΩ±30%；工作电压:两节五号（AA）电池或幻像48V | 2 | 只 |
| 8 | 网络寻呼话筒 | 1、带7英寸触摸显示屏，可直接配置IP地址和查看终端状态。2、支持网络搜索配置，可直接寻址。3、支持免提和非免提双模式通话：外接鹅颈式话筒，内置喇叭，支持免提通话和接收广播；带话筒接口，可接专业话筒，进行非免提通话。4、支持双向对讲功能，双向终端之间实现两两双向对讲。5、支持多个一键呼叫触控按钮，可一键寻呼不同的分组，一键接通求助、对讲功能。6、支持远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。7、有监听功能，用于监听其他终端采集到的环境声音。8、支持静态IP和DHCP两种方式，跨网段，跨路由，配置使用方便。9、支持/1路本地线路输入，1路音频辅助输出，可外扩功放。10、有转播功能，可用于一般的考试或者电台转播的需要。支持U盘点播，可点播U盘上的文件到其他终端播放。11、频率响应：40Hz～20KHz（±3dB）。12、总谐波失真：≤1%。13、信噪比：>80dB。14、采样率：8K～48KHz。 15、Line In输入电平：400mV（标准3.5mm音频接口）； Line Out输出电平：0.775V（标准3.5mm音频接口）。16、内置扬声器输出阻抗&功率： 3W/8Ω。17、音频格式：MP3。18、传输速率：10/100Mbps。19、支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)。 | 1 | 支 |
| 9 | 电源控制器 | 1、标准2U高度机柜式设计。2、16路电源输出。时序开关控制，顺序开启，反序关闭。3、时序控制增加控制口，短路信号输入，可将时序开关外接，方便与其他系统联动，使用更加灵活。4、可按键单独开启和关闭每一路电源输出；一个RS232串口和两个RS422数据接口。提供电源裸线端子接入市电。根据任务需求自动打开和关闭，实现无人化自动值守。5、时序间隔时间：1秒 。6、单路最大电源电流：10A；16路电源总电流：40A。7、硬件接口：RS232控制口×1；RS422数据接口×2。8、适用电压：220V±10%。 | 1 | 台 |
| 10 | 无线遥控套件 | 1、12键无线遥控器；6个功能键和6个任务键，功能键可对当前任务实现暂停/恢复、停止、上一曲、下一曲、音量加、音量减操作，支持6条遥控任务。 2、大功率无线发射，无阻挡遥控距离1500米。 3、广播软件进行遥控任务编辑，直观便捷。 4、可拉伸式天线；无阻挡遥控距离不低于1200米。 5、通信协议：RS-232。 6、波特率：9600bps。 | 1 | 台 |
| 11 | 二、校园广播站 |  |  |  |
| 12 | 广播站话筒 | 1、抗RF射频干扰能力强，减少手机等信号影响；2、音质清晰自然，灵敏度高，拾音距离佳，品质卓越；3、咪杆与底座采用旋转式卡侬连接，牢固可靠；换能方式: ECM电容式 指 向 性: 心形单指向；频率响应: 90Hz-15KHz；灵 敏 度: -29±3dB(XLR)；输出阻抗: 1KΩ±30%；工作电压: 两节五号（AA）电池或幻像48V | 2 | 支 |
| 13 | 广播站调音台 | 1、不少于8路输入；支持不少于4路+48V幻象电源 2、不少于4组母线，MIAN输出；1组立体声输出；2组编组输出；1路效果输出；1路AUX输出。 3、每通道3段EQ均衡器 4、具备独立录音输出及TRACK输入、；独立通道监听。 5、内置DSP数字效果器 6、具备7频段图示均衡器 7、支持蓝牙接收功能；支持MP3，WAV双解码播放功能； 8、支持内置录音，支持USB播放。 9、信噪比：>85dB；失真度：(THD) <%0.03(@1kHz) 10、频率响应：20Hz-20kHz±1dB 11、均衡参数：HF:10KHz±12dB ;MF:2.5KHz±12dB;LF:20Hz±12dB | 1 | 台 |
| 14 | 广播站监听音箱 | 1、采用高速工业级芯片，内置嵌入式网络语音解码模块，确保设备使用稳定，启动时间小于1秒。 2、内置1路网络硬件音频解码模块，支持T C P / I P、U D P、I G M P (组播)协议，实现网络化传输1 6位C D音质的音频信号。 3、可远程调整音量和I P地址。 4、带本地线路输入1组，音量可调；话筒输入1路，音量可调；带1路线路输出。 6、内置D类数字功放，带2 x 1 5 W功率输出( 8欧定阻)输出，. 7、内置高精度时钟芯片，一个月时钟误差在1 0秒以内。与服务器联网，可自动、定时校时。 8、状态灯指示，可以实时显示终端各种状态。 9、标准R J 4 5网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由，1 0 M / 1 0 0 M自适应网络传输。 10、频率响应：4 0 H z ~ 1 8 K H z (线路）；1 0 0 H z ~ 1 6 K H z（话筒）。 11、灵敏度：9 0 d B ±3 d B。 12、网络接入口：R J 4 5×1。 13、支持协议：A R P、U D P、T C P / I P、I C M P、I G M P (组播)。 14、音频格式：M P 3。 15、采样率：8 K～4 8 K H z。 16、传输速率：1 0 / 1 0 0 M b p s。 17、单元规格：4 . 5吋宽频扬声器单元×1；2 . 7 5吋高音扬声器单元×1 | 1 | 只 |
| 15 | 三、教学楼 |  |  |  |
| 16 | 教室网络解码音箱 | 1、木制箱体。2、内置1路网络硬件音频解码模块，实现网络化传输1 6位C D音质的音频信号。3、带本地线路输入1组，音量可调；话筒输入1路，音量可调；带1路线路输出。4、预留蓝牙接口，可选配蓝牙接收模块或2 . 4 G接收模块，可实现本地语音扩声。5、可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以独立执行定时任务，保证系统的平稳运行。6、网络接入口：RJ45×1。7、传输速率 ：10/100Mbps。8、灵敏度：9 0 d B ±3 d B。9、内置数字功放：≥2*15W/8Ω。10、单元规格：4.5吋宽频扬声器单元×1；2.75吋高音扬声器单元×1。 | 27 | 只 |
| 17 | 四、功能室及过道 |  |  |  |
| 18 | 功能室网络解码音箱 | 1、木制箱体。2、内置1路网络硬件音频解码模块，实现网络化传输1 6位C D音质的音频信号。3、带本地线路输入1组，音量可调；话筒输入1路，音量可调；带1路线路输出。4、预留蓝牙接口，可选配蓝牙接收模块或2 . 4 G接收模块，可实现本地语音扩声。5、可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以独立执行定时任务，保证系统的平稳运行。6、网络接入口：RJ45×1。7、传输速率 ：10/100Mbps。8、灵敏度：9 0 d B ±3 d B。9、内置数字功放：≥2*15W/8Ω。10、单元规格：4.5吋宽频扬声器单元×1；2.75吋高音扬声器单元×1。 | 15 | 只 |
| 19 | 过道网络解码音箱 | 1、木制箱体。2、内置1路网络硬件音频解码模块，实现网络化传输1 6位C D音质的音频信号。3、带本地线路输入1组，音量可调；话筒输入1路，音量可调；带1路线路输出。4、预留蓝牙接口，可选配蓝牙接收模块或2 . 4 G接收模块，可实现本地语音扩声。5、可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以独立执行定时任务，保证系统的平稳运行。6、网络接入口：RJ45×1。7、传输速率 ：10/100Mbps。8、灵敏度：9 0 d B ±3 d B。9、内置数字功放：≥2*15W/8Ω。10、单元规格：4.5吋宽频扬声器单元×1；2.75吋高音扬声器单元×1。 | 15 | 只 |
| 20 | 四、男女生宿舍楼 |  |  |  |
| 21 | 功放 | 1、标准1U高度机柜式设计； 2、支持两路AUX输入，每路输入音量均可调节； 3、支持≥1路话筒输入，话筒音量单独可调。 4、需配套网络模块，实现网络解码功能。 5、≥1路录音输出，录音输出音量单独可调。 6、可输出定压70V/100V，定阻4-16Ω。 7、总音量可调节。 8、输入阻抗：≥7.5KΩ。 9、线路输入灵敏度：300mV±50mV。 10、话筒输入灵敏度：13mV±5mV。 11、频率响应： 150Hz~16KHz（+1/-5dB）（内部JP1置默认,出厂内部JP1置默认），80Hz~8KHz （±2dB）（内部JP1置低频）。 12、总谐波失真：80Hz ~16KHz 额定-1dB功率：≤2%；1KHz 额定-1dB功率：≤1%；80Hz ~8KHz：≤5%。 13、信噪比：话筒≥55 dB A计权）；线路≥76 dB（A计权）。 14、过载源电动势与额定源电动势之比：≥14。 15、调整率： 400HZ ≤2；4KHZ ≤2.5。 16、定压输出功率：150W。 18、额定电源电压：AC 220V/50Hz（±10%）。 | 2 | 台 |
| 22 | 壁挂扬声器 | 1、木质音箱，外饰PVC皮； 2、扬声器采用一只优质4.5吋中低音和一只高音扬声器； 3、输入电压：100V； 4、 额定功率：10W； 5、频率范围：100Hz-16KHz ±15% | 4 | 只 |
| 23 | 五、食堂 |  |  |  |
| 24 | 功放 | 1、标准1U高度机柜式设计； 2、支持≥2路AUX输入，每路输入音量可单独调节； 3、≥1路话筒输入，话筒音量单独可调。 4、需配套网络模块，实现网络解码功能。 5、≥1路录音输出，录音输出音量单独可调。 6、可输出定压70V/100V，定阻4-16Ω。 7、总音量可调整。 8、输入阻抗：≥7.5KΩ。 9、线路输入灵敏度：300mV±50mV。 10、话筒输入灵敏度：13mV±5mV。 11、频率响应： 150Hz~16KHz（+1/-5dB）（内部JP1置默认,出厂内部JP1置默认），80Hz~8KHz （±2dB）（内部JP1置低频）。 12、总谐波失真：80Hz ~16KHz 额定-1dB功率：≤2%；1KHz 额定-1dB功率：≤1%；80Hz ~8KHz：≤5%。 13、信噪比：话筒≥55 dB A计权）；线路≥76 dB（A计权）。 14、过载源电动势与额定源电动势之比：≥14。 15、调整率： 400HZ ≤2；4KHZ ≤2.5。 16、定压输出功率：150W。 18、额定电源电压：AC 220V/50Hz（±10%）。 | 1 | 台 |
| 25 | 壁挂扬声器 | 1、木质音箱，外饰PVC皮； 2、扬声器采用一只优质4.5吋中低音和一只高音扬声器； 3、输入电压：100V； 4、 额定功率：10W； 5、频率范围：100Hz-16KHz ±15% | 16 | 只 |
| 26 | 六、室外运动场及公共区域 |  |  |  |
| 27 | 网络解码器 | 1、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号，可远程调整音量和IP地址。2、带本地话筒和线路扩音功能，且话筒、线路音量单独可调，带默音功能。3、带有24V信号和短路信号报警输入接口。4、一路话筒输入、一组线路信号输入、一组线路信号输出。5、带优先级切换功能，可以自主选择网络信号优先或网络和本地信号混音输出。6、带USB接口，接入U盘后，用于播放本地节目。7、支持四线制和三线制消防强切，内置24V强切电源。8、带短路输出，可实现外部设备联动控制。9、可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以自动执行任务，保证系统的平稳运行。10、信噪比：＞80dB;11、支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播);12、网络输入接口：RJ45;13、音频输出口：RCA×2;14、本地音频输入口：RCA×2;15、外接功放输出电源插座：（10A）×1;16、本地扩声话筒输入口：TRS×1;17、报警输入接口：短路、24V;18、短路输出接口：1个 ; | 1 | 台 |
| 28 | 数字音频采集器 | 1、 将音频输入接口输入的音频编码为采样率≥48K的高品质音频流，并通过IP广播系统将音频流传送到指定的IP广播终端进行播放。2、 面板带USB接口、SD卡接口，支持MP3\WAV\WMA格式的音乐播放。带5个工业金属控制按键，支持播放\暂停、上一曲\下一曲、循环、音源模式切换等功能操作。支持红外遥控功能。3、 面板带12个可定义的快捷键，可将采集的信号快速的放给指定的区域或全区。4、 面板带双液晶显示屏。）；5、受控电源接口≥6路。其中4路能分别与四组立体声线路输入对应；2路能在有采集任务是受控打开，外接其他扩展设备。；6、 φ6.35话筒接口≥2路。每路均带48V幻像电源开关，每路的高低音调节、音量调节单独可控；其中一路带默音调节功能；另外一路在话筒插入或话筒上电时直接激活IP网络广播系统，实现全区讲话或语音广播，做到“想讲就讲”。7、立体声信号输入≥4组，每一路的音量单独可调；四组线路输入可单独进行音采集，也可以选择音乐播放模块的信号、话筒信号与线路输入进行混音。8、信号输出≥2组，可连接有源监听音箱和外扩功放。9、网络接口：标准RJ45；10、信噪比：≥70dB | 1 | 台 |
| 29 | 功放 | 1、D类功放和谐振软开关电源，可达90% ，无输出变压器的广播功放。2、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等。3、可选配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。4、频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频)。5、输出功率：≥2100W。6、 额定输出电压：100V±5V。7、信噪比：≥90dB（A计权）。8、 输入灵敏度：775mV±50mV。9、 总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2%(1/10额定功率）。10、有源功率因数校正（PFC），90~260VAC宽电压工作能力。 | 2 | 台 |
| 30 | 分区控制器 | 1、≥16路分区控制器，支持32路功放输入通道，其中16路广播功放输入，16路报警功放输入，16分区输出。 2、分区可通过面板按键手动控制； 3、两个RS422串行数据接口，可通过主机控制分区器联动，可手拉手任意级联，数据接口：RS232×1，RS422×2 | 1 | 台 |
| 31 | 前置放大器 | 1、 ≥13路输入通道： 包括常规话筒输入：≥TRS6 .35×5， 紧急话筒输入：≥TRS6 .35×2，消防信号输入：≥TRS6 .35×1，双声道标准线路输入：≥RCA×5，消防控制接口：≥工业接线端子×2；输出通道：≥TRS6 .35×3、RCA×1。2、支持消防信号输入最高优先级，任意一路均可将输出强切为消防信号。3、紧急话筒输入为第二级优先；话筒1（MIC1）具有默音可调功能，具有第三级优先；话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第四级；5路话筒（MIC）输入每一路都带48V幻象功能，由拨码开关单独控制。4、≥20个音调调节旋钮，分别调节5路线路输入，5路话筒输入的高音和低音。5、带钟声提示功能，且钟声音量可调。 | 1 | 台 |
| 32 | 室外豪华型防水声柱 | 1、外壳采用铝合金材料， 2、额定功率：≥160W； 3、输入电压：100V； 4、灵敏度：≥92dB； 5、频率响应：70Hz-18KHz； 6、喇叭单元：LF:6.5"×4；HF：3"×2； 7、扬声器单元通过IP56防水等级认证。 | 14 | 只 |
| 33 | 无线话筒 | 面板显示：OLED屏可同时显示发射器编号,RF/AF信号强度,SQ设置,发射器的电池电量,工作频率及发射功率;频率稳定度:±5ppm(零下5℃-50℃);振荡模式：PLL相位锁定频率合成;载波频段：640.125-690.000MHz；780.125-830.000MHz;频率宽度: 50MHz;频率间隔:125KHz;可切换频道数： 400（100x4) 操作方式:飞梭旋钮、按键设置;接收方式:真分集式(True Diversity);灵敏度：-105dBm（12dB S/N）;最大偏移度：±45KHz;综合S/N比:≧105dB（1KHz-A);综合失真度:≦0.5%@1KHz(128dB S/N）;综合频率响应：80Hz-18000Hz（±3dB）;最大输出电平：XLR平衡式独立输出LEVEL：320mV(RMS)/600Ω;Φ6.3非平衡式混合输出;LEVEL;340mV(RMS)/5KΩ;音量输出调整：输出电平可随意调整;静音控制模式：独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制;灵敏度调整：通过调节SQ可改变接收机的灵敏度;接收距离：无障碍阻隔环境接收距离80米;DC电源供应：DC 12V/500mA | 1 | 套 |
| 34 | 天线分配系统 | 1.采用最新超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰。2.天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线。3.能提供四台宽频多频道接收机共用一对天线， 第二台分配器 同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程。4.分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装。5.载波范围为500MHZ─850MHZ；6、输入截断点： +15dBm；7、输出/输入增益： +1.0dB±1dB；8、输出端隔离度： >18dB 在500MHz ─ 850MHz ；9、输出/入阻抗： 50Ω；10、天线输出接头： TNC插座；11、电源输入： 12V-15V/5A DC；12、电源输出： 12V/1.2A DC (Each one) | 1 | 台 |
| 35 | 天线放大器 | 1、500MHz ─850MHz频段外接天线，线路可调增益信号放大、衰减，支持根据实际使用环境调整增益大小。 2、支持独立安装固定支架搭配鞭状天线。 3、锌合金外壳的散热性能优异，可持续稳定输出DC 8 V电压。 4、支持步进增益、总增益量：0 +18dB±2dB 步进量：±1dB 5、支持步进衰减、总衰减量：0 -9dB±2dB 步进量：±1dB 6、系统阻抗:50Ω 7、连接插座:TNC母座×2 8、电流消耗:60mA/DC8V9、电源:TNC母座须提供偏压电源6 ─ 10V DC | 2 | 个 |
| 36 | 无源对数周期天线 | 1、专业UHF频段外接延长对数天线，频宽500MHz ─850MHz。 2、天线阻抗 :50Ω； 3、天线增益：3-5dB； 4、驻波比：≤2.5:1； 5、接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面）； 6、连接插座 :TNC母座×1 | 2 | 个 |
| 37 | 七、辅助设备及线材 |  |  |  |
| 38 | 专业机柜 | 42U设备机柜，600mm*800mm*2000mm | 1 | 台 |
| 39 | 交换机 | 4个10/100/1000M自适应以太网端口；端口交换容量 48Gbps，包转发率 35.7Mpps；包缓存 4Mb；支持地址自动学习、自动老化，最多支持MAC（Medium Access Control）地址：8K； 符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准， | 1 | 台 |
| 40 | 超五类网线 | 1.导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.5mm。20℃时每百米导体电阻≤9.5Ω。2.绝缘采用优质高密度聚乙烯塑料，芯线颜色：蓝、白蓝、橙、白橙、绿、白绿、棕、白棕。3.芯线两两对绞，共四对，采用不同对绞节距以降低线对间的信号串扰。4.护套采用优质聚氯乙烯材料，颜色为灰色，护套内放置一根撕裂纤维绳。成品外径约5.2㎜。 | 6 | 箱 |
| 41 | 电源线 | 1.导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.245mm。20℃时每公里导体电阻≤7.98Ω。2.绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：蓝、棕。3.两芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整。4.护套采用优质聚氯乙烯材料，颜色为黑色，电缆外观光滑、圆整。成品外径约9.6㎜。 | 1300 | 米 |
| 42 | 电源线 | 1.导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.145mm。20℃时每公里导体电阻≤19.5Ω。2.绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黑。3.两芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整。4.护套采用弹性体材料，颜色为灰色，电缆外观光滑、圆整，手感柔软。成品外径约7.7㎜。5.用于室内各种音响设备连接，移动布线或固定布线均可。 | 1000 | 米 |
| 43 | 室外广播线 | 1.导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.245mm。20℃时每公里导体电阻≤13.3Ω。2.绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：蓝、棕。3.两芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整。4.护套采用优质聚氯乙烯材料，颜色为黑色，电缆外观光滑、圆整。成品外径约7.9㎜。 | 2000 | 米 |
| 44 | 辅材、管材附件及系统集成 | 线槽、线管、插线板、卡侬头、二芯头、莲花头等、 | 1 | 批 |

包四：校园电视台、户外大屏      控制价：100万元

校园电视台

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、4K摄像机系统 |  |  |  |  |
| 1 | 广播级摄像机 | 1.24.5mm广角*120倍光学变焦及智能变焦； 2.1.0英寸4K传感器； 3.内置五轴混合图像稳定器； 4.HDRHLG（HybridLog-Gamma）； 5.智能自动对焦和对焦辅助； 6.支持NDI丨HX； 7.配备摄像机包。 屏幕尺寸：7英≥寸IPS触摸屏幕； 分辨率：1920*1080 对比度：1200:1 屏幕亮度：2200cd/㎡ 触摸屏幕，内置图像波形示波器； 视频接口：HDM+3G-SDI 支持REC.709色彩标准 附件：L型支架；F980电池；mini怪手；HDMI+SDI线缆；7寸软包； | 台 | 2 |
| 2 | 采访话筒 | 摄像机配备原厂话筒。 | 支 | 2 |
| 3 | 加厚电池 | 锂离子电池，7.2V，70Wh/9800mAh大容量，4段LED电量指示灯。配套双充充电器（。 | 块 | 2 |
| 4 | 存储卡 | 128GBSD存储卡，读速≥170MB/s写速≥90MB/s，配备3.0读卡器。 | 块 | 4 |
| 5 | 摄像三脚架 | 1.产品自重：≤4.46kg；； 2.主要材质：碳纤维； 3.高度：≥53cm-170cm； 4.承重：≥15kg； 5.管径：≥16mm-22mm； 6.壁厚：1.2mm； 7.脚管节数：3节； 8.液压阻尼云台，配套摄像机脚架底座滑轮。 | 副 | 2 |
| 2、全景演播室系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清三维虚拟演播系统主机 | 1、系统配置：≥21.5吋全高清大屏主机（含专业配套拉杆箱）/CPU主频≥2.5GHZ(8核16线程）/内存≥16GB(2*8GB)DDR4/NVIDIA不低于5G显存专业显卡/集成千兆网卡/SSD250G固态硬盘+2TB企业版硬盘/外配键鼠套装/预装正版Windows1064Bit专业版操作系统。 2、广播级高清通道板卡需与智能演播室软件系统为同一品牌。 3、信号要求：输入信号：6路HDSDI或4路IP/USB/NDI，具有色键功能；2路本地视频或4G回传信号；1路DSK；嵌入音频或模拟音频输入。 输出信号：2路HDSDI、1路IP、1路NDI、1路HDMI（MultiView、PGM可选）；嵌入音频、模拟音频、监听音频输出。 4、信号格式要求：支持摄像机信号、IVGA、网络HTTP/UDP/RTSP/RTMP/NDI、手机信号、本地视频、IPDSK等信号源输入。可同时支持PAL、NTSC、720/25P、720/29.97P、720/30P、1080/50i、1080/59.94i、1080/25P、1080/29.97P、1080/30P等多种制式视频信号的输入，并可对其抠像以及在场景中播放。 | 套 | 1 |
| 2 | 智能虚拟演播室系统软件 | 一、软件功能要求 1.具备6路HDSDI、1路LAN、1路REF、4路USB接口）。 2.能够实时生成虚拟场景，支持3DSMax、Maya等三维软件生成的三维场景模型，支持并透明场景模型，按1920×1080/50/I格式输出。 3.支持虚拟三维场景编辑、实时渲染功能，可以即时修改3DSMax、Maya等三维软件制作的三维场景，添加或删除三维物件，使生成的新场景有正确的渲染信息（如真实的环境光效）；并可以生成新的场景。 4.支持5路不同信号源同屏画中画实时调度，1路信号源衬底。用作同屏的信号源，同屏信号源实时分割屏幕画面，形成多种布局，支持自定义布局、自定义调度特效。 5.支持视频画面任意大小的缩放和裁切，支持视频画面位置及角度的调整，支持视频画面旋转，支持视频画面边框的任意更换及光效的调整，支持视频画面满屏特技、飞出角度和时长的调整。 6.系统支持字幕不借助第三方工具随切随播，。 7.支持DDR随切随播。 8.可以设定音频输出方式，指定音源始终输出。 9.支持远程无线控制，手机、平板等任意终端通过远程网页控制宏脚本，一键节目制作。网页端支持用户自定义界面和控制方式。 10.集成云客户端，可从“云”实时获取云中现有的场景和图文字幕模板，获取场景及模板后，可进行修改使用。 11.系统实时渲染输出三维模型场景三角形面数大于30000万，纹理贴图大于15GB。 12.可对前景人物进行校色处理，包括亮度、对比度、饱和度、色彩偏移和色调增强（等。 13.可同时对摄像机信号、网络信号、NDI信号进行抠像处理，抠像效果人物边缘无黑边、无蓝（绿）边、无闪烁、无锯齿；人物运动或摆手时无蓝（绿）边、无拖尾。支持外置色键。 14.提供动态示波器。 15.系统支持一键快速抠像。 16.支持对抠像后的前景人物进行美肤、美白处理。 17.能够实现多路活动视频，实时嵌入高标清活动视频、实时基带信号、网络信号支持视频DVE特效。 18.能够实现多机位的实时切换。切换时不会出现错帧、丢帧、前景和虚拟场景不同步现象。 19.系统需支持本地和网络收录，无需外置采集设备，能够在线实时录制PGM合成信号，可以多种格式编码生成视音频格式文件，支持录制实时异地存储。 20.系统提供图文在线包装功能，可在合成画面之后添加各种三维字幕图文效果，可生成360度粒子效果等，并且支持基于时间线的图文非线性编辑，可在节目中植入实时创建、所见即所得的三维文字和三维几何体；所有物件的所有面均可实现纹理贴图。 21.支持8个自定义信号窗口。 22.提供内置同品牌非线性快速编辑软件，可配合完成节目剪辑、合成、叠加字幕、文件打包和流媒体推送。快速编辑画面可实时下游键输出，用作回放及网络直播。 | 套 | 1 |
| 3 | 全功能控制面板 | 高速USB数据传输，进口按键，双色显示，可清晰显示当前机位和待切机位状态；T型推杆，可控制切换速度，0~4096级键程确保切换平滑过渡；六大功能区域，8路摄像机位可控，8路字幕叠加，6路在线包装模型叠加，2路硬盘信号控制播出多路特技效果可选；4维摇杆，具备实时控制机位跟踪功能 | 套 | 1 |
| 4 | 双屏提词器 | 1.结构类型：一体式提词器 2.显示：19英寸液晶显示器 3.输入信号：VGA显示信号（复合视频信号） 4.分光镜厚度：2mm 5.分光比：2：8 6.透光率：7%-98% 7.可视尺寸：22/27英寸 8.支持系统Windows系统 9.特点：一体化设计,能与各种摄像机和三脚架固定使用. 控制方式:有线/无线遥控,可单,双人控制； 10.提词器软件:自带镜像功能，视觉清晰，字迹平稳：图象鲜艳，分辨率高，字符大、亮度高、画面平滑、无抖动 9.配套提词器用笔记本电脑 （CPUI5 7代/内存≥8G/固态硬盘≥500G/显示器尺寸14"/显卡，独立显卡显存2G/支持VGA、HDMI接口/无线鼠标）配遥控线缆 | 台 | 1 |
| 5 | 互动直播系统 | FL互动直播服务包 支持专业活动直播APP，支持基于APP进行直播拍摄和直播管理； 支持直播评论、点赞、分享等相关互动功能； 支持直播在线观看数量、PV值、并发峰值，用户评论、点赞、分享等相关数据统计； 支持直播后台管控平台，支持租户、用户、直播间、素材管理； 支持用户观看总时长：150万人.分钟； 云导播台 支持预监，支持PGM/PVW以及正式播出流延时播出，支持紧急切换，画中画，HTML场景渲染，支持音频调节等相关导播台功能； 支持8路输入1录输出，输出格式支持720p； 支持rtmp、http、flv等直播流输入，支持flv、mp4等点播输入； 支持RTMP推流正式输出，支持RTMP拉流预监； 直播软件： 一、智能直播服务平台 1、支持通过专业摄像机、编码器、4g背包、无人机、手机等提供专业的直播汇聚渠道； 2、支持通过配套专业导播台在线切换，实现在线特效制作、在线配音、监播监控、通话连线、快速发布到互联网终端等功能，为企业、媒体、工作室打造专属直播服务； 3、采用互动直播服务包模式，随用随开； 4、支持专业活动直播APP，一键推流操作、支持基于APP进行直播拍摄和直播管理； 5、支持直播评论、点赞、分享等相关互动功能； 6、支持直播在线观看数量、PV值、并发峰值，用户评论、点赞、分享等相关数据统计； 7、支持直播后台管控平台，支持租户、用户、直播间、素材管理； 二、直播专用云导播台 1、全B/S化操作 2、8路信号源入，支持主监、预监 3、一键同步录制、一键推流播出 4、多种专业转场特效，硬切、软切随意换； 5、支持垫片、通话、tally指示灯等多种业务特色； 6、即开即用，无需任何实体设备； 7、多种画中画等在线包装功能 8、支持安全播出紧急切换 9、支持留言监看 10、支持预监，支持PGM/PVW以及正式播出流延时播出，支持紧急切换，画中画，HTML场景渲染，支持音频调节等相关导播台功能； 11、默认支持支持8路输入1录输出，输出格式支持720p； 12、支持rtmp、http、flv等直播流输入，支持flv、mp4等点播输入； 13、支持RTMP推流正式输出，支持RTMP拉流预监； 14、通过人工智能技术鉴别涉黄涉暴视频及图片内容，帮助用户减少审核人力，更有效的降低违规风险。 15、系统全自动监控，告警提示即可一键禁播！ 16、可将M路直播信号通过矩阵调度的方式分别分发到N个第三方平台，形成分发矩阵，同时支持多个链路的稳定传输和检测； 17、一键即可实现跨平台同步直播，让优质内容获得更多发布渠道，从而达到快速引流及扩大直播活动影响力的效果； | 套 | 1 |
| 6 | 图像监看大屏 | 产品类型：液晶电视；屏幕尺寸：65英寸；屏幕分辨率：超高清4K（3840x2160）；屏幕比例：16:9；背光源：LED；水平视角（度）：160-180度；垂直视角（度）：160-180度；工作电压（v）：220v；网络连接：支持；连接方式：无线/网线。 根据演播室装修设计图配套专用移动支架 | 台 | 1 |
| 7 | 导播间操控台 | 定制演播室导播间操控台，尺寸跟据导播间定制 1.框架采用优质冷轧钢板，主柱厚度≥1.5mm其他材料厚度≥1.2mm。结构紧密牢固,装配具有一致性和互换性，各零部件光滑无锐棱毛刺。每个单联操作台预留拼架螺丝孔，可多台并架。 2.要求选用密度板为基材，表面喷汽车漆或木器漆，颜色按要求可定制。 3.颜色按要求可定制。表面采用环保型防静电涂层。 4.机柜背板为活动门式结构，门上须有散热孔，便于机柜散热。 5.操作台桌脚为弧形艺术桌脚，经激光切割而成，桌脚内部可走线。 6.配套钢制弓形椅2把 | 套 | 1 |
| 8 | 安装辅材 | 集成辅材，包括：项目中可能涉及的广播级视音频线缆、网线、光纤、模块、视音频插接件，线槽、扎带、标准化线标等。 其他：设备运输、保险及杂费等。 | 批 | 1 |
| 9 | 手机稳定器 | 产品类型：手机稳定器 云台类型：三轴云台 使用方式：手持，桌面 云台充电接口：Type-C 底部接口：1/4英寸螺纹孔 支持机型宽度：67-84mm 支持机型厚度：6.9-10mm 电池类型：18650锂离子电池 电池容量：2450mAh 电池续航时间：15小时 功耗：1.2W 工作性能 航向范围-161.2°-171.95° 横滚范围-136.7°-198° 俯仰范围-106.54°-235.5° 最大控制转速：120°/s | 台 | 2 |
| 10 | 无人机 | 对角线轴距：213mm 最大上升速度：5m/s（运动档），3m/s（普通档），2m/s（平稳档） 最大下降速度：3.5m/s（运动档），3m/s（普通档），1.5m/s（平稳档） 最大水平飞行速度（海平面附近无风情况下）16m/s（运动档），10m/s（普通档），6m/s（平稳档） 带桨保最大起飞海拔高度2000m 最长飞行时间：31分钟（无风环境17km/h匀速飞行） 最大抗风等级：8.5m/s至10.5m/s（5级风） 悬停精度：垂直±0.1m（视觉定位正常工作时），±0.5m（GPS正常工作时）；水平±0.3m（视觉定位正常工作时），±1.5m（GPS正常工作时） 云台结构设计范围：俯仰：-110°至35°，横滚：-35°至35°，偏航：-20°至20° 可控转动范围俯仰：-90°至0°（默认设置），-90°至20°（扩展） 稳定系统：3轴机械云台（俯仰、横滚、偏航） 最大控制转速（俯仰）：100°/s，角度抖动量：±0.01° 相机影像传感器：1/2.3英寸CMOS，有效像素1200万 镜头视角：83°，等效焦距：24mm，光圈：f/2.8，焦点范围：1m至无穷远 | 套 | 2 |
| 3、音频系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线胸麦系统 | 便携式接收器 腰包式发射器 1.采用数字音频处理技术 2、大显示屏和小尺寸接收器 3、快速且简单的通道扫描 4、自动通道设置模式 5、宽频率范围 6、真分集式接收系统 7、提供线路输入 8、便携式接收器的可变输出电平 9、内含各种配件的完整套件（1拖4） 10、频率范围：23-18000Hz（典型，UC、U、CE、LA、CN、E、KR型11、号）、40-15KHz（典型，J型号） 12、信噪比：60dB1kHz正弦波，5kHz调制） 13、失真(T.H.D)：0.9%或更低（1kHz正弦波，5kHz调制） 14、音频延迟约：0.35毫秒（模拟输出）、约0.24毫秒（数字输出） 15、音频输出接口：3.5mm直径3极锁定迷你插孔，外部连接； 16、音频输出水平：-60dBV（3.5mm直径3极锁定迷你插孔，模拟输出，0dB音频输出电平）、-20dBFS（外部连接，数字输出，0dB音频输出电平）、-50dBFS（外部连接，模拟输出，0dB音频输出电平）; 17、模拟音频输出调整范围：-12dB至+12dB（3dB步进） 18、监听耳机输出接口：3.5mm直径迷你插孔 | 套 | 2 |
| 2 | 无线领夹麦克风 | 指向特征：全指向 频率范围：50-20000Hz 较大输入电平（3.5毫米）：-20dbv 麦克风前置放大器增益：20dbv 等效噪声级（加权）：22dbv 模拟输入：3.5毫米TRS 模拟输出：3.5毫米TRS 双通道无线话筒系统，可同时录制两个音源的声音 IV系列2.4GHz数字传输，128位加密——音频在高达200米的视线范围内依旧清晰，并通过优化实现了在密集的射频环境中的稳定操作 板载录制——内部存储长达24小时 内置可充电锂离子电池——电池续航长达7小时 | 套 | 2 |
| 3 | 播音话筒 | 频率范围：20—20000hz 灵敏度：-34db（20mv/pa） 指向性：超心型 拾音角度：120° 最大声压级：138db 阻抗：150ω 工作电压：48v 信噪比：≥78db | 支 | 2 |
| 4 | 内部通话系统 | 1.频率范围400-470Mhz，传输距离2000米保证分机在演播区、后台、不同楼层（可穿墙6-8层楼）、或者场外转播车等各种场合，均能够与主机进行流畅通话。2.发射功率≤1W。 3.主机尺寸/重量440x255x44mm/2kg（1U机型）。 4.一对一、一对多、多对多的通话方式，可根据使用情况，进行分组指挥。 5.主机支持分机数量不限。 6.信道数90[3组]。 7.灵敏度-107dbm。 8.空中传输速率100Kbps。 9.加密32位通信密码，避免干扰与串频。 10.数字语音编码8K采样率16bits精度。 11.具有液晶屏强提醒功能。 配套：鹅颈话筒*1 | 台 | 1 |
| 5 | 无线通话腰包 | 1.1.4吋LCD显示屏。 2.专业小卡农六芯耳机接口。 3.分机尺寸/重量25x70x102mm/220g。 4.分机内置锂电池3.7V容量5000mAh。持续通话时间8小时以上，待机15天以上。 5.待机功率40mW/10mA。 配套：播音员耳塞。 | 个 | 4 |
| 6 | 监听耳机 | 产品类型动圈耳机 佩戴方式头戴式 功能用途HiFi耳机 频响范围16-28000Hz 产品阻抗55欧姆 灵敏度91dB 额定功率200mW 耳机插头3.5mm插头(直型，镀金) 插头类型I直型 | 副 | 1 |
| 7 | 调音台 | 6个话筒/12个线路输入(8个单声道+4个立体声)/2编组母线+1立体声母线/2AUX(包括FX) •6个话筒/12个线路输入(4个单声道+4个立体声) •2AUX(包括FX) •“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 •单旋钮压缩器 •效果器：SPX，含24组预置效果器 •24-bit/192kHz2进/2出USB音频功能 | 台 | 1 |
| 8 | 监听音箱 | 1、类型：有源监听音箱 2、高音驱动：3寸高音单元 3、低音驱动：6英寸(203毫米)voicecoil凯夫拉尔弯锥阻尼橡胶环绕 4、分频响应：2.7khz 5、频率范围：45hz-22khz 6、功率：高音50W，低音60W 7、信噪比：>100dbTypicalA-weighted 8、交叉频率：2.6KHZ 9、输入连接器：1xXLR平衡输入连接器/1xTRS平衡不平衡输入 10、极性：向外积极信号+输入产生低频锥位移 11、输入阻抗：20KΩ平衡,10KΩ平衡 12、指示器：电源开/关后面板指示器 | 套 | 1 |
| 4、演播室灯光 |  |  |  |  |
| 1 | LED聚光灯 | 1、输入电源：AC220V50Hz0.8A 2、功率：100W 3、功率因素：≥0.95 4、色温：5600K/3200K可选 5、照度：≥3600lx（3m） 6、显色指数：（Ra）＞95 7、散热：自然风冷，连续工作24小时表面温度≤55℃； 8、温升：温升不超过30℃ 9、控制：DMX512调光台控制/手动按键调节控制 10、光束角度：15~55度可调（半封角度） 11、倾斜角度：+/-90° 12、照度调节：0～100%连续可调 13、使用寿命：约50000小时（LED灯珠） 14、采用独立散热器并优化电子组件在散热器下方； | 台 | 6 |
| 2 | LED平板柔光灯 | 1、输入电源：AC220V（±20V）-50Hz1.5A 2、功率：120W 3、色温：5600K±200K/3200K±200K可选 4、照度（带柔光片）：1500lux（3m） 5、最大功耗：约75W 6、操作温度：-20~+50°C 7、存放温度；-20~+60°C 8、尺寸：300×220×50（mm） 9、外壳：聚碳酸酯（PC） 10、光角：60-90° 11．直流输入电压：DC12V~24V 12、最大遥控距离：5米 13、适配器输入：AC100~240V50~60Hz 14、适配输出：DC17V6A 15、平均寿命：≥5万小时； | 台 | 12 |
| 3 | 铰链 | 选用进口高强弹不锈钢材质，厚度0.75MM，宽度23MM，抗腐蚀，抗拉伸：5000次内不超过1%，使用寿命：持续拉伸20年，材质：优质铝合金材料制成，全喷塑处理，抗静电，承重2-16KG。 | 副 | 16 |
| 4 | 灯光系统配件 | 主要包含：阻燃电缆、电缆桥架、桥架支架、压板、挡板、固定轨支架、万向滑车、灯具保险链、灯号牌等全套辅材 | 套 | 1 |
| 5 | 电源直通箱 | 国标专业电源开关系统，防短路空开系统 | 套 | 1 |
| 6 | 调光台 | DMX512/1990标准，512个DMX控制通道。 2个光隔离独立驱动信号输出端口。可抗2000Vrms电气冲击。独立插板结构，容易更换。 可控制32台16通道电脑灯。 带背光的大屏幕LCD显示运行参数。 16个通道推杆，1个速度控制推杆。 1600个走灯程序步储存容量。48个走灯程序，每程序最多100步。每步速度、渐变参数独立设置。音乐同步或手动速率控制。 可同时运行4个走灯程序、48个场景，并可同时对32台电脑灯进行提灯操作。 不同种类电脑灯的X/Y由穿梭轮统一控制。 15个环境程序，快速调用不同的场景、走灯、手动运行（提灯）组合。 关机数据保持。 内置高性能绿色开关电源，极低的电源谐波失真和极宽的电压适应范围。 耐用按键，特殊选灯按键功能。 DMX信号输出连接器：XLR-D3Fx2。 音频线路输入连接器：1/4"单声道插座。 可选配12V鹅颈工作灯。 | 台 | 1 |
| 5、演播室置景改造 |  |  |  |  |
| 1 | 节目演播室改造 | 基础造型：标准教室改造，完成演播中心置景工艺基础造型，完成地面处理、墙面处理、顶棚处理等。 | 平方米 | 63 |
| 2 | 演播室场景制作 | 简易声学装修，虚拟蓝箱系统+实景背景墙1副（软膜灯箱造型）。 |  |  |
| 3 | 地面处理 | 63平米防静电地板或加厚吸音地胶 |  |  |
| 4 | 布线工程 | 新址业务系统布线工程 |  |  |
| 5 | 通用照明 | LED长寿命灯光。 |  |  |
| 6 | 演播室家具 | 定制新闻演播桌1张，升降吧椅2把，访谈茶几1个，1+2休闲沙发1组。 |  |  |
| 7 | 施工材料 | 用于施工的各类材料，包括：各类龙骨、轻钢龙骨、各类板材、天棚吊顶、PVC板、防火布艺软包材料、石膏板、吸音板、成套造型板材、玻璃（含钢化玻璃）、复合材料、海绵、水泥、砂石等，具体根据演播室工艺设计配备。 |  |  |
| 8 | 通用配电及安装 | 预埋管内穿照明线路(铜芯)绝缘导线，国标配置，具体线径根据演播室用电设备配备，配套配电开关及开关配电箱。 |  |  |

多媒体展示大屏

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P3.0室外全彩 | 1.像素间距：3mm 2.像素构成：表贴三合一 3.像素密度：105625点/平米 4.模组尺寸：320*160*16.5mm 5.模组分辨率：104×52（W×H） 6.视角：水平视角≥160°、垂直视角≥140° 7.发光点中心距偏差：≤3％ 8.模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为； 9.屏体发光模组釆用5.VDC的安全电压供电具备PFC电源，支持模块校正和数据存储及回读。 10.采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新。 11.可采用方通背条和箱体结构等多种安装方式，不受安装环境限制采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象 12.支持单点校正 13.白平衡亮度7000cd/㎡（校正后） 14.色温可调范围：3000k~15000k，并可自定义色温值。 15.对比度8000:1 16.视角：水平视角≥170°，垂直视角≥140° 17.刷新频率≥3000HZ 18.灰度：100%亮度16bit灰度，20%亮度12bit灰度 19.模组亮度均匀性≥97% 20.峰值功耗740≤W/㎡ 21.寿命典型值≥100000小时 22.显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能，产品满足盐雾10级要求IP等级符合IP6X阻燃（防火）UL94V-0级抗紫外UV辐射符合5级 23.按照SJ/T11590-2016LED显示屏图像主观质量评价方法的要求，评价等价为优 24.抗电强度：显示模组或LED显示屏应承受50Hz、1500VACC交流有效值)的试验电压60S不发生绝缘击穿 25.电源端子骚扰电压（EMC）符合GB/T9254-2008ClassB限值要求 26.带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上 27.软件可具有亮度/对比度/色度/视觉修正等图像调整功能1>LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理o2>LED显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命 28.LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警,防止过温失效。 | ㎡ | 27 |
| 2 | 箱体 | 1.采用高强度冷轧钢板冲压制作箱体不易变形 2.箱体预留定位孔和固定螺栓孔 3.部分箱体采用直角拐弯工艺满足定制化需求 4.散热、防水 | ㎡ | 27 |
| 3 | 电源 | 配套电源模块 | 个 | 120 |
| 4 | 接收卡 | 板载12个HUB75（支持32扫）的16P接口,以及最大4个网口； - 支持12位的HDMI颜色输入(需九代发送卡配合)； 3.采用18位信号处理器,最大支持红绿蓝各18位(26万级)灰度； 4.单卡最大支持1024X768像素点； 5.单卡最大支持24组RGB数据； 6.支持138译码，595串行译码等多种译码方式； 7.支持单卡色度空间变换，色度逐点校正，亮度逐点校正； 8.支持高刷新下同时高灰度的显示效果； 9.支持通用驱动芯片，PWM绝大部分驱动芯片； 10.支持双接收卡热备份,用于要求极高的演出屏； 11.支持像素点故障检测(需专用芯片支持)； 12.支持配置文件回读； 13.支持网线误码测试； 14.支持排线故障检测； | 张 | 60 |
| 5 | 控制软件 | 可以对显示屏开关屏方式、自动开关屏、分辨率设置、亮度调节进行设置,,可以实现视频处理器的增加修改删除等操作,可以实现PLC配置，包括通讯设置、通道设置、参数设置以及PLC列表等,可以实现对视频源的配置，配置項包括视频源类型，多视频处理器参数、在视频源上截取的有效区域、视频矩阵总体参数以及视频源的增加、修改、删除、测试等.可以实现对场景的编辑、发布、修改、增加、删除.软件支持GB18030-2005编码标准，符合中文使用习惯。 可以打开或者关闭亮暗线调节，可以显示控制器类型，可以设置通讯间隔时间和等待时间，以及箱体地址坐标，可以将之前设置好并保存在本地的亮暗线文件重新加载过来。 | 份 | 1 |
| 6 | 控制电脑及活动直播平台 | CPU：≥I7-10700；内存≥16DDR4最大可扩展32GB，硬盘≥512G SSD；显卡显存≥6G；集成10/100/1000MB自适应网卡；带PCI-E接口，自带M.2接口，显示器：≥23英寸宽屏低蓝光LED显示器；同品牌键盘鼠标；接口类型：前置4*USB3.0接口，后置4个USB接口，VGA\HDMI接口，RJ45控制接口。 | 套 | 1 |
| 7 | 视频处理器 | 三画面；带载390万、横向最大10240、纵向最大8192;输入:1x3G-SDI(选配)、1xDVI、2xHDMI、1xAudio;输出:6x网口、1xHDMI(监视)、1xAudio | 台 | 1 |
| 8 | 风机 | 配套轴流风机 | 台 | 8 |
| 9 | 配电柜 | 具备手动控制和自动控制功能。可手动按钮控制设备开启/停止，也可以通过其他控制设备的启/停功能。多回路输出，延时启动具有电源状态指示、工作状态指示、可远程监控设备运行状态。具有过压、过流、短路、断路、定时开关、漏电等保护功能具备检修插座和照明开关内部线材均采用4平方国标纯铜导线产品设计符合CCC认证标准，符合IEC60439-1三相五线制输入，220V输出，零线与地线分别接在铜排上，确保三相平衡供电。 | 台 | 1 |
| 10 | 音响功放 | 见下表：户外音响系统设备参数 | 套 | 1 |
| 11 | 工程布线 | 从配电室到屏体的所有线材（主线及网线\光纤），根据现场情况而定。已知屏幕最大功率以及空调\风机等设备（如控制室距离屏幕大于80米，则网线不具备传输效果，需布光纤） | 批 | 1 |
| 12 | 钢结构 | 整屏采用壁挂式安装，镀锌钢材钢结构，以确保显示屏系统的安全可靠性 | ㎡ | 27 |
| 13 | 不锈钢包边 | 根据实际需求定制不锈钢包边 | ㎡ | 27 |
| 14 | 运输安装调试费用 | 显示屏的运输、保险、管存、安装、调试费用，重大活动的现场保障服务等 | ㎡ | 27 |

户外音响系统设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线阵音箱 | 1、1×10"长冲程低频驱动单元。 2、1只2.5"钛膜高音压缩驱动单元。 3、额定功率≥300W/8Ω。 4、特性灵敏度≥99dB/W/m（有效频率带通平均）。 5、输出声压级≥123dB/W/m(Continues)；129dB/W/m(Peak)。 6、低频截止频率≤：75Hz；高频截止频率≥：20KHz。 7、单只水平覆盖范围：100°；单只垂直覆盖范围：10° | 只 | 8 |
| 2 | 线阵列低音 | 1、音箱箱体采用谐振低的胶合板制作。 2、箱体内部采用专业防火吸音材料，提高内部反射声音的阻尼。 3、箱体表面采用环保水性砂面漆。 4、低音是采用长冲程大功率低音单元。 5、箱体采用专利机械式快速释放插销，实现箱体与箱体之间的快速连接。 6、箱体采用三点悬挂系统。 7、箱体采用1.5mm厚钢网，8mm内六角透声孔，内衬防尘透声网。 8、单元配置：1x18"铁氧体低音单元 。 9、额定功率：800W 。 10、频率响应：45Hz-200Hz。 11、灵敏度：99dB 。 12、连续声压级：128dB。 13、最大声压级：134dB 。 14、额定阻抗：8Ω。 | 只 | 2 |
| 3 | 返听音箱 | 1、1×12"大功率低频驱动单元； 2、1×1.7"进口复合膜高音单元，铸铝号筒; 3、额定功率≥400W/8Ω; 4、特性灵敏度≥98dB/W/m（有效频率带通平均）; 5、输出声压级≥124dB(Continues)；130dB(Peak); 6、低频截止频率≤：55Hz； 7、高频截止频率≥：20KHz; 8、单只水平覆盖范围：90°； 9、单只垂直覆盖范围：60°; | 只 | 2 |
| 4 | 功放 | 1、功放类型：CLASS D类 效率≥90%； 2、保护功能：电路通断识别、数字短路保护、直流风机控制系统、宽电压自适应压缩、动态限幅保护，开机软启动延时静噪； 3、功放增益：26/29/32/35dB(可选择）； 4、输出功率（RMS）：2×800W/8Ω，2×1360W/4Ω，2×2310W/2Ω，桥接1×2720W/8Ω； 5、RMS输出电压(THD=1%,1kHz)≥80V； 6、总谐波失真：0.05%； 7、频率响应：20Hz-20kHz（±0.3dB）； 8、信噪比≥105dB(A记权，20Hz～20kHz) | 台 | 2 |
| 5 | 低音功放 | 1、功放类型：CLASS D类 效率≥90%； 2、保护功能：电路通断识别、数字短路保护、直流风机控制系统、宽电压自适应压缩、动态限幅保护； 3、功放增益：32/35/38/41dB(可选择）； 4、输出功率（RMS）：2×1500W/8Ω，2×2550W/4Ω，2×3570W/2Ω，桥接1×5100W/8Ω； 5、RMS输出电压(THD=1%,1kHz)≥109V； 6、总谐波失真：0.05%； 7、频率响应：20Hz-20kHz（±0.3dB）； 8、信噪比≥105dB(A记权，20Hz～20kHz)； | 台 | 1 |
| 6 | 返听功放 | 1、功放类型：CLASS D类 效率≥90%； 2、保护功能：电路通断识别、数字短路保护、直流风机控制系统、宽电压自适应压缩、动态限幅保护，开机软启动延时静噪； 3、功放增益：26/29/32/35dB(可选择）； 4、标称输出功率（RMS）：2×400W/8Ω，2×680W/4Ω，2×1150W/2Ω，桥接1×1360W/8Ω； 5、RMS输出电压(THD=1%,1kHz)≥56V； 6、总谐波失真：0.05%； 7、频率响应：20Hz-20kHz（±0.3dB）； 8、信噪比≥105dB(A记权，20Hz～20kHz) | 台 | 1 |
| 7 | 数字调音台 | 1、≥16路输入，支持≥14路独立话放+48V幻象电源； 2、每个输入通道支持4段参量均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相； 3、每个输出通道支持8段参量均衡、高低通、压缩、反相、1.8秒延时器； 4、≥13个100mm电动记忆推子； 5、≥10条输出母线，可通过DSP固件升级支持全通滤波器及动态均衡器； 6、支持USB录音；支持独立REC录音； 7、支持≥100组场景功能； 8、支持100种PEQ模式存储； 9、支持多种通讯接口远程空置； 10、内置≥2个效果器模块； 11、7寸触摸屏，中英文界实时切换； 12、支持通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据； 13、支持推子编组、静音编组、通道名称自定义； 14、支持iPad触摸屏全功能控制、实时数据同步、多终端同时控制； 15、支持第三方控制，可通过 TCP/IP、RS-232控制指令； | 台 | 1 |
| 8 | 音频处理器 | 1、2输入6输出，多种分频模式； 2、采样频率：48KHz； 3、输入输出延时：1S，步进21uS； 4、输入输出参量均衡数目：每通道7段； 5、每个输入/输出通道均有压缩器，可调节各压缩器的门限值；每个输出通道带相位反转功能； 6、输入/输出参数均衡频率：7Hz-21.9KHz； 7、输入/输出参数均衡带宽:0.17-4.5OCT； 8、132×32点阵LCD液晶屏显示； 9、动态范围：117dB； 10、频率响应：20Hz-20KHz； 11、最大用户程式数：≥28个； | 台 | 1 |
| 9 | 电源时序器 | 1、具备2吋全彩LED，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2、定时开关机功能，内置时钟芯片，可执行日期时间设定； 3、8路通道输出，可自由设定每路延时开启和关闭时间； 4、支持≥8组设备开关场景数据； 5、欠压、超压检测及报警功能； 6、单路额定输出电≥13A，总输出≥30A，总功率≥6000W，单路最大功率≥2000W； 7、支持多台设备级联控制，可自动检测及设置； 8、支持外部中央控制设备控制； 9、支持远程集中控制通过ID检测和设置； 10、支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； | 台 | 1 |
| 10 | 无线话筒 | 通道数：双通道;面板显示： OLED屏可同时显示发射器编号,RF/AF信号强度,SQ设置,发射器的电池电量,工作频率及发射功率; 频率稳定度:±5ppm(零下5℃-50℃); 振荡模式：PLL相位锁定频率合成; 载波频段：640.125-690.000MHz； 频率宽度: 50（6.25*2*4）MHz; 频率间隔:125KHz; 可切换频道数： 400（100x4); 操作方式:飞梭旋钮、按键设置; 接收方式:真分集式(True Diversity); 射频灵敏度：-105dBm（12dB S/N）; 最大偏移度：±45KHz; 综合S/N比:≧105dB（1KHz-A); 综合失真度:≦0.5%@1KHz 综合频率响应：70Hz-14000Hz; 音频灵敏度：-40±3dB; 最大声压级：108dBA@1KHz，THD 1%; 最大输出电平：XLR 平衡式独立输出LEVEL：320mV(RMS)/600Ω;Φ6.3非平衡式混合输出LEVEL;340mV(RMS)/5KΩ; 音量输出调整：输出电平可随意调整; 静音控制模式：独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制 灵敏度调整：通过调节SQ可改变接收机的灵敏度 接收距离：无障碍阻隔接收距离约80米 | 套 | 1 |
| 11 | 线材 | 音箱线、音频线、连接插头、音箱支架等 | 项 | 1 |
| 12 | 设备机柜 | 1、采用的高密度防火饰面胶合板板材，抗划伤。 2、挂锁、抽手、球包、中角直码采用镀铬金属件，防锈能力强。 3、脚轮（带刹车）承载重量达200Kg。 | 个 | 1 |
| 13 | 音箱机柜 | 根据音箱尺寸的大小定制 | 个 | 8 |

包五：录播教室     控制价：90万元

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源平台主机 | 1、设备高度：≤1U 2、嵌入式ARM架构设计，内置视频资源管理平台。 3、系统：Linux系统 4、数据库：MYSQL 5、存储容量≥4TB SATA 6、网络连接：RJ45千兆网口 7、通讯接口USB2.0≥2个 8、支持Rst设备一键复位功能 9、采用安全电压≤DC36V供电，采用无风扇设计，低噪音。 10、支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 | 台 | 3 |
| 2 | 教学应用资源管理平台 | 1.信息管理功能 （1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 （2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可向区平台提交数据资源。 （3）支持录制预约功能，支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。支持用户手机扫码预约录制，扫码后手机端填写录播预约信息即可快速完成预约，录制结束后也可扫码在平台回顾或下载已录制的视频。 （4）支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 （5）支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。 （6）平台提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、时势新闻等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。 （7）支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限，可设置高标清转码清晰度码流。 （8）支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点与教学环节目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。 （9）支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。 （10）支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 （11）支持平台肤色一键置灰功能。 （12）支持设置指定播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行重要视频的统一播放和管理。 （13）支持平台对用户访问数、页面访问量进行数量统计，访问流量数据可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。支持对视频直播量、点播量统计。。 （14）平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。。 2.直播点播功能 （1）基于FLV、HLS主流协议直播技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS等）视频点播观看。 （2）支持流媒体转发服务，平台支持不少于200点以上高清直播功能。 （3）支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 （4）支持多码率播放，点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。 （5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 （6）支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时下载附件。 （7）支持视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 3.微课管理功能 （1）提供微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理。 （2）提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。 （3）微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。 （4）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 4.移动APP应用服务 （1）提供自主研发的平台移动端APP，支持Android系统，可与视频资源管理平台对接。 （2）移动端APP应提供视频在线直播、视频点播、专辑点播等功能。 （3）移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。 | 套 | 3 |
| 3 | 互动录播主机 | 一.整体设计 1.主机架构：为保障系统运行稳定、安全，要求录播主机采用嵌入式架构设计，非PC、服务器架构。主机为标准1U机架式设备，便于安装部署，并要求录播主机为非壁挂式架构。 2.主机功能高度集成化，需具备录制、导播、自动跟踪、存储、点播、互动等多功能功于一体，无需额外增加跟踪主机、互动主机等其他主机。 3.应具有嵌入式低功耗环保特性，需采用不高于DC36V安全电压供电，整机正常工作状态下功耗不超过40W。 4.录播主机产生噪声最大值≤28dB(A)。 5.要求支持无缝对接视频资源管理应用平台，实现主机录制生成的视频文件自动上传平台归档。 二.主机性能 1.具备高清视频输入接口3G-SDI in≥4、HDMI in≥2；高清输出接口HDMI out≥3；且采集和输出分辨率均支持1080P@30fps。 2.支持标准H.264视频编解码协议，要求支持1080P30fps、720P30fps分辨率格式编解码。 3.支持连接摄像机与主机之间通过一根SDI线进行供电、控制、视频信号同传。 4.具备数字音频输入接口Digital mic≥6、线性音频输入接口Line in≥2；线性音频输出接口Line out≥2。 5.采用AAC音频编解码协议标准，并支持音频处理功能。 6.具备标准RJ45网络接口，支持10/100/1000M网络自适应。并要求支持IPv4、IPv6双协议栈。 7.内置不少于2T存储空间，用于录制视频文件的本地存储。 8.具备Console控制接口≥2，支持RS232/422协议。 9.具备USB 2.0接口≥2，可用于连接U盘等外设。 | 台 | 3 |
| 4 | 录播管理软件 | 一.整体要求 1.出于录播主机嵌入式设计特性，要求配套的录播管理软件在出厂时内嵌于高清录播主机中。 2.软件架构：软件需采用B/S架构设计，使用主流浏览器通过网络即可访问软件后台进行管理应用。 二.录播模块 1.录制存储：要求在断网情况下也可以对本地教室进行视频录制，并将录制文件保存在录播主机的内置硬盘中。并要求支持1080P高清分辨率录制，采用MP4视频格式封装。 2.录制模式：支持电影模式、资源模式等录制模式。电影模式下实现多路信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下要求摄像机画面、电脑画面均可独立录制封装。 3.高低码流录制：要求支持高低双码流同步录制，并要求支持自定义录制分辨率、码流。 4.分段录制：要求支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 5.同步录制：要求支持U盘等外设设备接入主机后，实现本机与U盘同步录制保存的功能。主机正常录制的同时，另存为一份文件保存到U盘中。 6.云台控制：支持摄像机云台控制技术，实现对接入摄像机的画面进行云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。 7.录制跟踪：要求内置录制画面跟踪功能，结合定位分析镜头，完成摄像机的画面拍摄和跟踪检测，实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪。 8.跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。 9.录制控制：要求支持录制、暂停、结束等基本功能操作，并支持通过外接控制设备以及网页web登录控制等方式进行录制控制。 10.音频处理：要求内置音频处理模块，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制等音频处理功能。 三.直播模块 1.多流直播：要求支持RTMP和RTSP视频传输协议，并要求支持不少于3路RTMP同步推流直播，并要求自定义选择主码流或子码流信号源进行推流，实现多流直播。 2.直播码流：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。 3.直播模式：要求支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求。 四.互动模块 1.互动协议：支持H.323、SIP标准视音频互动协议，便捷进行远程互动教学应用。 2.互动要求：要求内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用。同时也需支持会议互动模式，创建或加入大规模视音频实时互动。 3.双流互动：要求支持双流互动功能，在互动通讯过程中，支持教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终接收端设备可通过两路HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别环出到两个显示设备上。 4.互动通讯录：支持对接获取互动云系统的通讯录数据，数据内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫，并提供导入通讯录功能。 5.发言权限控制：通过录播主机的网络导播界面，需支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式。 6.互动画质：要求录播主机在双向互动过程中，可实现1080P@30FPS画质，并支持网络自适应功能。 五.管理模块 1.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载 2.视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 3.版本切换：支持中英双语版本切换，适合不同用户的应用需求。要求通过网络导播界面即可便捷切换，无需进行更改授权、系统升级等复杂操作。 4.面板管控：支持接入控制面板，对录播设备进行唤醒、录制管理。 | 套 | 3 |
| 5 | 录播导播软件 | 1.架构要求：出于录播主机嵌入式设计特性，要求配套的录播导播软件在出厂时内嵌于高清录播主机中。 2.本地导播：要求支持连接外接导播台进行控制导播，实现本地导播控制。 3.网络导播：为保障低配置电脑也能正常使用，要求支持通过浏览器访问录播主机进入导播界面，在导播界面实现对所有接入视频和录制效果画面的实时预览，并支持在手动导播模式下进行信号源实时切换录制。支持渐变、缩放、切换等转场特效。4.导播模式：支持全自动、半自动、手动三种导播模式，并支持录制过程中任意切换导播模式。 5.导播预览：要求导播界面可实现接入画面的导播预览，预览画面需包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等。并支持点击预览画面可自由切换录制画面进行录制。 6.画面布局：提供双分屏、三分屏、画中画等录制布局，并支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 7.导播跟踪：要求支持自动、半自动、手动三种导播模式。 8.摄像机预置位：要求支持≥8个摄像机云台预制位设置，导播过程中可便捷调取摄像机预设位置的画面。 9.字幕台标：要求录制模式下支持Logo台标、字幕设置，可自主上传Logo图标、编辑字幕内容。 10.音量控制：要求可通过导播界面进行音量控制，调整相关输入输出音量大小。 | 套 | 3 |
| 6 | 音频处理器 | 1.48K采样率，高速DSP处理芯片。 2.内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音，无需额外另配功放设备。 3.至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入；支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理。 4.频率响应：20-20KHz。 5.THD+N：≤0.003 。 6.动态范围：≥100dB。 7.幻象供电：支持每路独立48V幻象供电。 8.音频处理：支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等。 9.支持全功能矩阵混音功能。 10.支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置。 11.USB背景音乐播放与录制功能，支持通过USB接口自动读取并选择播放U盘中的MP3、WAV等格式的音频文件。 | 套 | 3 |
| 7 | 音频处理与功放管理软件 | 1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2.直观、图形化软件控制界面。 3.信道管理：提供输入输出信道的快捷控制方式，每个通道的处理器都可以快速直通和启用，选中不同的信道，会自动切换信道信息； 4.扩展器管理：支持通过扩展器调整输入的动态范围； 5.自动增益：支持通过改变输入输出压缩比例来自动控制增益的幅度，自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出； 6.压缩器管理：支持通过压缩器减少信号高于用户确定的阈值的动态范围，信号电平低于阈值保持不变； 7.均衡器管理：31段频点可单独调节增益，从而达到加强、削弱某些频点的目的，实现不同效果。 | 套 | 3 |
| 8 | 教师定位分析仪 | 1. 扫描方式：逐行扫描。 2. 输出帧率：30fps。 3. 摄像元件：1/3 英寸。 4. 有效像素：1920（H）×1080（V）。 5. 最低照度：0.3Lux。 6. 通讯方式：RJ-45，支持POE供电。 7. 提供权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF≥60000小时检测报告。 | 个 | 3 |
| 9 | 学生定位分析仪 | 1. 扫描方式：逐行扫描。 2. 输出帧率：30fps。 3. 摄像元件：1/3英寸。 4. 有效像素：1920（H）×1080（V）。 5. 最低照度：0.3Lux。 6. 通讯方式：RJ-45，支持POE供电。 7. 提供权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF≥60000小时检测报告。 | 个 | 3 |
| 10 | 教师定位分析软件 | 1.采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2.采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3.支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 4.支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 5.支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 6.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； | 套 | 3 |
| 11 | 学生定位分析软件 | 1.采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2.采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3.支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面； 4.支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄； 5.支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面； 6.支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 7.支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 8.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； | 套 | 3 |
| 12 | 高清摄像系统 | 1.视频输出接口：SDI≥1、HDMI≥1 2.传感器类型：CMOS，1/2.5英寸 3.传感器像素：有效像素800万 4.焦距：22倍变焦 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿：支持 8.数字降噪：2D&3D数字降噪 9.预置位数量：255 10.通讯接口：RS232/RS422≥1 11.网络接口：RJ45≥1 12.音频输入接口：Line in≥1 13.USB接口：USB Type-A≥1 14.支持的协议类型：VISCA 15.编码技术：视频H.265、H.264 16.电源支持：支持POC和DC12V电源适配器两种供电方式。 | 台 | 12 |
| 13 | 高清摄像机管理软件 | 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 3.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 4.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 5.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 6.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 7.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 套 | 12 |
| 14 | 拾音器 | 1. 单体：背极式驻极体 2. 指向性：超心型 3. 频率响应：40Hz—16kHz 4. 低频衰减：内置 5. 灵敏度≥-29dB±3dB 6. 输出阻抗≥500Ω±20% 7. 最大声压级≥130dB 8. 信噪比≥70dB 9. 动态范围≥106dB 10. 使用电源：48V 幻象电源（48V DC） | 支 | 18 |
| 15 | 无线话筒套装 | 一.系统参数 采用UHF超高频段，提供多通道（32/64/99通道）选择，避免干扰 频率范围：500MHz-980MHz 调制方式：FM 音频响应：50Hz-15KHz 综合信噪比S/N：>105dB 综合失真：≤ 0.5% 二.接收机参数 采用微电脑CPU控制 PLL锁相环频率合成技术 杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制 音频动态扩展及自动电平控制电路 频率响应：40Hz-18KHz 三.发射机参数 发射功率：高巩固率10dBm，低功率5dBm 调制方式：FM 最大调制度：±45KHz | 套 | 3 |
| 16 | 教学用音箱 | 1.HF线性标准，释放纯粹而清透的声音，确保较高的保真度 独有的箱体单元组合技术，消除了低频信号的谐波失真，使音箱的低音更加纯正 2.超高性能的驱动器单元，可以实现高效率、高功率输入带来高声压级极低失真的内在表现，长期使用表现出良好的耐用性 3.采用对称斜面屏障设计，配置的扬声器排成阵列 4.扬声器箱体采用特殊乙烯树脂一次注塑成型 5.高音单元：1＂ 6.低音单元：6.5＂ 7.频率响应：60Hz-20KHz 8.阻抗： 6Ω 9.功率：60W(RMS) 120W(PEAK) 10.灵敏度：91dB 11.最大声压级：105dB | 对 | 3 |
| 17 | 观摩室用音箱 | 有源音箱、2.0声道、20瓦、信噪比85db、频响范围：20HZ-20KHZ、莲花头接口、电源供电、4个扬声器。大小：150X228X161mm | 对 | 3 |
| 18 | 录制面板 | 1. 安装方式：要求镶嵌式安装在讲台。 2. 控制接口：要求支持RS232控制接口用以连接录播主机。 3. 信号指示灯：要求具备信号指示灯。 4. 支持一键式系统电源开关控制。 5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号。 6. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接。 8. 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9. 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 10.支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。 | 套 | 3 |
| 19 | 电源时序器 | 1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3.支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制； 4.具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全； 5.支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口； 6.支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。 | 套 | 3 |
| 20 | 智慧黑板 | 一、整机硬件 1．整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁，整机均支持粉笔、白板笔等直接书写。 2．显示面板为86英寸LED液晶屏，可视角度：178°（H）/178°（V）；分辨率：3840×2160；亮度：≥300cd/m²；对比度：≥1200:1；屏幕比例：16:9，屏幕显示灰度分辨率达到256灰阶以上。 3．整机采用全贴合模组工艺，钢化玻璃和液晶面板间无任何间隙，书写无悬空感，侧视不存在重影。 4．内置嵌入式安卓系统，CPU采用高性能四核设计，系统版本不低于Android9.0，运行内存≥2GB，存储空间≥8GB。 5．高清编解码支持：整机产品支持纯硬件高清解码技术，支持H.265解码，支持最高4K超高清视频。 6．采用电容触控技术，支持安卓和Windows系统中进行20点触控，支持多人同时书写，触摸分辨率32768*32768。 7．整机能主动感应并自动调节显示亮度实现在不同光照环境下的最舒适的屏幕亮度效果，功能具备自行开启或关闭权限。 8．整机支持硬件防蓝光护眼功能，保证师生的用眼安全。 9．智能背光模式：当师生进行书写触控时，整机自动调低亮度，当不触摸时，亮度自动调高。 10．前置简约设计全功能物理按键，支持调取中控菜单，支持锁定/解锁屏幕、支持一体机开关/待机、支持电脑开关机。 11．前置Type-C接口，支持通过连接笔记本的Type-C接口进行投屏，支持高速文件传输，兼容手机充电功能。 12．前置接口包括三路全通道USB接口（支持安卓和ops电脑识别，如鼠标键盘U盘等）、一路Type-C接口。 13．为了提高整机拓展性能，后置支持一路HDMI 输入接口，一路触控TouchUSB接口，一路网口，一路串口（RS232），一路数字音频S/PDIF输出接口，一路3.5mm耳机输出接口。 14．整机内置一体式1300万像素摄像头，对角线120°，水平视角≥95°，支持3D降噪，便于采集师生画面信息。 15．内置四路麦克风阵列，支持8m拾音。 16．整机内置2*15W音响，支持DTS音效解码和杜比音效解码，营造优秀的课堂听觉效果。 17．软控菜单：支持在任何信号源下五指呼出软控菜单功能，菜单实现返回，切回主页、设置、批注、半屏、熄屏等系统操作，无操作下自动隐藏，无需手动关闭。 18．整机可通过内置智能检测功能，检测网络连通情况、温度、机器硬件设备故障问题。 19．整机软件具备一键还原功能。 20．整机内置无线WIFI模组，双WIFI设定，共模双频，一路作为WIFI连接网络，另一路作为热点投屏，且两路WIFI支持2.4G/5.8G双频段，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。整机内置隐藏天线，无外置显露天线，保证美观及使用安全。 21．支持一网通，通过一根网线可实现安卓系统和Windows系统上网。 22．整机支持蓝牙5.1，可通过外接蓝牙设备实现蓝牙传输。 23．支持内置NFC模块，支持NFCIP-1、NFCIP-2、ISO/IEC 14443、ISO/IEC 15693、MIFARE Classic IC和FeliCa协议，刷卡响应时间≤10ms 24．支持熄屏播放功能，熄屏状态下仍可继续播放音频内容，节能环保。 25．半屏功能：支持显示画面快速下移，方便用户点击屏幕上方的内容，点击屏幕上方即可快速恢复全屏模式。 26．软件锁：为防止无关人员操作，支持教师通过调取软件功能锁定屏幕。 27．U盘锁：为防止无关人员操作，支持教师通过U盘对屏幕进行锁定和解锁。 28．密码锁：为防止无关人员操作，支持教师通过密码锁对屏幕进行锁定和解锁。 29. 整机支持人脸识别功能，支持教师通过人脸识别对已锁定的屏幕进行解锁。 30．一件自检：整机支持对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、网络信息、光感系统、NFC、摄像头进行检测。 31．视频展台功能：无需OPS内置电脑，支持在安卓系统下直接启动视频展台，进行批注、宣传及截图，且支持二分屏、四分屏，最高支持16分屏，支持开展对比教学。 32．书写副板采用轻薄化设计，厚度不大于15mm，挂墙厚度不大于110mm。 33．书写副板为两侧分体结构粉笔板书书写板，基本尺寸要求不小于1100mm*1145mm，每块书写区域尺寸不小于 1100mm*1140mm，以保证足够的书写面积。 34．书写副板无需在墙面单独安装横梁，可从两侧直接挂装在智慧黑板触摸屏上，副板安装后与墙面无缝隙。 二、教师工作台软件 1．教师工作台提供至少两种登录方式，账号密码登录及二维码扫码登录，登录功能支持记录用户信息，形成用户列表，使用户二次登录更便捷，同时实现多应用统一登录功能。 2．教师工作台主界面上呈现多个应用入口，包括课件库、日历、资源、班务、云盘、设备等软件应用 3．教师可直接通过个人工作台进行备课、授课及课件资源的查看及下载。 4．教师注册即可获得独立的云盘容量空间，无需用户通过完成特定任务才能获取资源存储容量空间，方便教师使用。 5．教师工作台提供课件制作功能，提供多版本教材章节对应课件、教案、素材、习题等资源，针对不同的教材章节自动推送与之精准匹配的教学资源，支持教师选择并引用资源模版进行自由创建课件，提高教师教学效率。 6．支持教师在办公室、家庭等任意场所分享教学课件至班级教室大屏 7．课件制作过程中系统自动保存课件文件到云端教师专属课件库，随时随地进行二次编辑或用于授课。 8．支持教师添加教学日程，系统根据日程生成教师课程表，教室大屏设备端依据日程安排呈现课程计划。 9．提供各个学科、学段、版本的教材资源，并支持查看、下载、收藏、直接引用等操作。 10．教师工作台提供班务管理功能，支持教师创建班级或加入其他教师创建的班级，同时支持解散或退出班级。 11．支持教师维护自己班级学生信息，支持批量复制学生信息，系统中批量粘贴来添加学生，同时支持修改和删除学生信息。 12．提供学生排座功能，最终以座次表的形式呈现，同时支持单个学生拖动或整排拖动来达到换座位的目的。 13．远程查看教室终端设备，对设备进行巡课、发送通知、关机等操作。 14．提供应用管理功能，支持应用下载、安装、升级、卸载等操作 三、白板软件 1．提供备课功能，支持导入课件，支持直接分享课件到教室大屏端。 2．系统所有菜单和按钮均配有明确的图标和中文标识。 3．文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、格式刷、清除格式等文本输入。 4．支持文本艺术字修改样式，包括边框、阴影、填充等样式。 5．支持文本多种对齐方式及左右缩进，支持对文本框进行排版，设置层级、旋转、水平、垂直、等距对齐、锁定、组合功能。 6．提供导入音、视频功能。音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置单次播放、循环播放。授课过程中视频文件支持拖动位置及大小，可全屏播放。 7．提供多种常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、对话框、单双箭头、大中括号、加减乘除等，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色以及设置图形透明度。 8．提供表格工具，鼠标拖动选择行列数插入表格，可设置表格样式、边框颜色、粗细、边框样式，单元格的填充颜色。可插入行、插入列、删除行、删除列，合并行、合并列、拆分行、拆分列。 9．支持添加思维导图，可增删或拖拽编辑内容、节点，可移动节点，支持节点插入图片。 10．提供多种学科工具，包含拼音、汉字、几何、统计图表、四线三格、元素周期等。 11．提供多种课堂互动活动，包含趣味分类、超级分类、竞赛PK、选词填空等。 12．对象特效设置：可对页面对象设置多种进入、退出时的特殊效果，如飞入、淡化、出现、浮入、旋转、劈裂、擦除等效果，支持特效时间、速度、方向设置；支持对教学软件添加的所有对象设置路径轨迹、速度、延时和方向。 13．具有页面切换特效，包括百叶窗、擦除、向内溶解，棋盘等多种特殊效果。 14．提供多种颜色、粗细程度的笔进行书写，支持多人同时书写。 15．提供多种教学辅助工具，例如直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、四线三格、计时器、板中黑板、函数、古诗词、星球、英汉字典等； 16．支持课件全屏播放，授课模式下可对课件进行批注讲解； 17．授课模式可自动启用批注工具条，包括有笔、橡皮、几何图形、板中板、聚光灯、放大镜、计时器和上下翻页等功能。 四、微课工具 1．支持桌面模式、摄像头模式多种模式录制。 2．支持开始、停止录制、保存等操作。 3．支持输入音量调节。 4．支持自由拖拽系统桌面录制区域、全屏幕录制等多种录制方式。 5．支持摄像头选择及设置关闭摄像头等操作。 五、PPT教学助手 1．基于PPT、WPS的备课工具，提供教学资源、教学工具，为教师备课提供支持。 2．提供至少两种登录方式，账号密码登录及二维码扫码登录，登录功能支持记录用户信息，形成用户列表，使用户二次登录更便捷，同时实现多应用统一登录功能。 3．备课提供有课堂活动、思维导图、学科工具、网页工具等工具辅助教师制作课件。 4．支持插入多种课堂互动活动，包含趣味分类、超级分类、竞赛PK、选词填空等。 5．提供网盘功能，支持教师快速打开并编辑课件，支持教师快速引用网盘中的教学资源，如图片、音频、视频、课件等等。 6．支持一键上传课件至网盘，交互大屏端通过打开网盘中的课件进行授课。 7．供有丰富的教学资源，根据教师备课教材章节推送课件、音视频、图片等资源，支持教师直接插入课件或素材来快速便捷制作课件。 8．支持添加思维导图，可制作思维导图，实现增加、编辑或删除思维导图节点内容。 9．提供网页工具，可插入网页 六、网盘 1．提供给每位教师独立的云存储空间，支持照片、音视频、文档、课件等多种类型文件的云端存储，支持永久保存、随时分享、下载和查看。 2．支持照片、音视频、文档、课件等多种类型文件和文件夹的批量复制、移动备份。 3．提供回收站功能，支持保留10天内删除的文件，支持单个文件还原和多个文件批量还原功能，同时支持一键清空回收站功能。 4．点击网盘中的文档支持在线编辑或查看文档内容，并支持系统自动保存文档内容。 七、授课中心 1．基于交互大屏终端使用，提供今日课程计划、白板、文件管理、录屏功能。 2．提供课间文化、校园通知、今日作业功能。 3．提供课程相关信息及教师分享到交互平板的课件，上课前进入课程提醒页面，展示教师本课时课件，为教师授课提供快捷入口。 4．提供白板入口，支持教师快速进入白板书写模式。 5．提供本地文件管理功能入口，方便教师查看管理本地文件。 6．支持课间休息时全屏播放发布的图片、视频等课间文化和纯文本的课间通知内容。 7．支持在课间全屏显示各科目今日作业内容，帮助学生抄写作业，记录作业内容。 8．为应用程序提供快捷使用入口，同时支持应用程序管理。 八、授课软件 1．基于PPT、WPS的授课工具，支持教师随时随地打开课件进行互动教学，同时提供教学工具库，辅助教师更好的进行知识讲解。 2．提供有网盘功能，支持教师在授课过程中随时打开网盘中存储的教学资源辅助教学，同时支持把授课过程中的批注笔记实时存储到网盘中。 3．提供课堂评价功能，支持教师在授课过程中对学生进行点评、点名、知识点掌握情况评价、批量点评学生等。 4．授课过程中为教师提供笔、橡皮、学科工具等帮助教师实时进行批注。 5．提供黑板模式，支持新建页、翻页，同时支持一键截屏保存至云端网盘中。 6．提供的工具箱包含有形状、放大镜、聚光灯、计时器、拼音、汉字、函数、几何、四线三格、元素周期等各学科教学辅助工具。 九、课堂评价 1．支持学生座次模式名单，便于教师对号入座评价学生。 2．支持教师实时对班级学生进行评价，支持对单个学生或同时对多个学生进行评价，记录每一位学生的点评得分，同时提供重新计分功能。 3．支持随机抽取单个学生或多个学生进行提问并根据学生对知识点的掌握情况进行评价。 4．支持教师对每节课进行学生点名，设置学生考勤状态，记录考勤数据，包括迟到、请假、旷课、正常四种状态。 5．支持查看每个学科的点评结果、考勤情况和知识点掌握情况。 6．系统提供有班级报表，可查看每个学科的班级表现、班级考勤和知识点掌握情况统计数据，帮助教师了解班级学生的学习情况，同时提供数据支撑。 7．提供光荣榜功能，显示班级学生的排名情况。 十、资源中心 1．提供第三方资源接入服务，汇聚多个优质资源服务平台，支持小初高多个学科，资源覆盖K12全学段、全学科。 2．提供云端存储和资源管理，支持随时随地实现资源共享、预览、下载等服务。 3．支持资源下载量、点赞量排序。 4．支持教师上传资源、管理维护资源。提供资源共享、预览、下载等功能。 5．为业务平台提供资源服务，包括课件资源、微课资源、校本资源等，资源类型涵盖有课件、图片、文档、视频、音频等。 十一、应用中心 1．提供多种应用程序，包括备课、班务管理、授课等，支持下载、安装、升级、自动安装、卸载应用程序功能。 2．管理已安装的应用程序，支持点击直接打开应用程序，支持应用程序自动升级，同时提供应用程序卸载功能。 3．支持应用程序详情，具有图片、文字描述，详细介绍，版本说明。 4．提供应用程序分类，支持教师根据分类快速找到想要的应用程序，如：教学管理、系统工具等。 十二、教师移动助手 1．支持微信小程序，不需要安装app； 2．扫一扫即可打开应用，提供多种功能，包含课件库、资源、网盘、设备集控、班务管理等。 3．支持教师云端课件库，支持对单个或多个课件进行分享、移动和删除，支持重命名课件，提供智能检索功能来搜索课件。 4．提供移动端资源中心，支持课件、教案、其他素材等教学资源，支持教师随时随地搜索查找教学资源，同时支持一键保存资源到个人网盘中进行备用。 5．支持教师个人网盘，支持显示个人网盘内容，提供新建文件夹功能，支持对单个或多个文件进行分享、移动和删除，支持重命名文件和文件夹，支持提供智能检索功能来搜索网盘里的文件。 6．支持添加、管理设备和远程控制设备，给指定设备发送校园通知和课件文化，支持移动端进行文件分发。支持通过设置和执行场景来控制关联的设备。 7．支持查看班级光荣榜，呈现班级点评得分情况以及班级学生得分排行。 8．提供移动端班务管理入口，支持教师在移动端创建、加入班级，同时支持退出或解散班级，支持教师添加和删除学生信息。 9.支持教师在移动端对单个学生或同时对多个学生进行评价，记录每一位学生的点评得分；支持随机抽取单个学生或多个学生进行提问并根据学生对知识点的掌握情况进行评价；支持教师对每节课进行学生点名，设置学生考勤状态，记录考勤数据；系统给每一位学生生成单独的报表数据，支持查看每个学科的点评结果、考勤情况和知识点掌握情况；同时系统提供有班级报表，可查看每个学科的班级表现、班级考勤和知识点掌握情况统计数据；提供光荣榜功能，显示班级学生的排名情况。 | 台 | 3 |
| 21 | OPS电脑 | 1．CPU：Intel第10代酷睿I5处理器；内存：≥ 8G；硬盘：≥256G固态硬盘； 2．接口：≥1个HDMI，≥6个USB。 3．系统：标配正版Windows 10操作系统及正版Office专业版办公软件。 4．模块化电脑采用抽拉内置式，采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔。 | 台 | 3 |
| 22 | 视频展台 | 1．展台采用模块化前拆设计，不用拆卸挂箱即可更换展台，便于安装和维护。 2．采用三折叠式开合托板，并带强磁固定纸张，打开时大于等于A4幅面，收起时小巧不占空间，所需挂墙面积小。 3．展台使用800万像素，最高分辨率3264*2448，满足课堂演示清晰 度和流畅度的要求。 4．箱体内嵌2个USB扩展口，可外接U盘或无线键鼠的接收器等设备。 5．整机自带LED补光灯，可触摸式三级灯光调节，保证展示区域的亮度和展示效果。 6．兼容双系统操作，Windows系统及Android系统均可使用展台功能，包括图片放大、缩小、旋转、批注等。 7．支持对展台画面进行批注，共有12种笔迹颜色可选，支持对笔迹粗细进行调整；可对批注内容进行撤销和擦除。 8．支持进行拍照和延时拍照，延时拍照时间可选择5秒、10秒。 9．支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、画面锁定等操作。 10．支持对展台画面的画质进行调整。 11．支持点击拍照添加图片或从本地导入图片。 12.支持对拍摄或导入的图片进行移动。 | 台 | 3 |
| 23 | 互动电视 | 自带万向挂架，≥55寸，运行内存1.5GB；CPU四核 A53 1.4GHz 64位处理器；存储内存8GB；端口参数USB2.0接口2个、HDMI2.0接口2个。 | 台 | 6 |
| 24 | 导播管理电脑 | 1.CPU:Intel i7-8700（6核 12线)\内存：≥16GB*1\硬盘：M.2_≥256G SSD*1+≥SATA_1T HDD*1\显卡：≥RX5500，8G独显\显示器：≥23.8寸LCD*1\正版Windows 10操作系统。 2.系统兼容性：支持windows系统、hikos系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统等系统安装，支持上述双系统、三系统、四系统安装。 3.安全可靠能力：支持硬盘断电保护，支持将硬盘数据还原到指定还原点； 4.支持多显卡调度，支持在同一应用中同时使用双显卡工作， 支持视频客户端实现画中画显示，支持将2个IPC画面合成1个画面，支持在1个大画面叠加小画面 5.含键盘鼠标套装、音箱、耳麦 | 台 | 3 |
| 25 | 电脑桌椅 | 1.电脑桌尺寸：1200MM*600MM；基材：采用优质E1级三聚氰胺板；饰面：采用优质三聚氰胺纸，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准； 2.电脑椅：尺寸常规，采用透气网面，钢腿弓椅。 | 套 | 3 |
| 26 | 网络交换机 | 16口、上下行接口速率：千兆；19寸标准机架安装 | 台 | 3 |
| 27 | 多媒体讲桌 | 具备显示器安装区域和装置，具备中控控制区域，具备多功能接口如HDMI\VGA高清接口，音频监听口，电源插口等，整体不锈钢实木混合设计，台面两侧设计有实木扶手；整体尺寸不超过1100*780*1000（长宽高） | 台 | 3 |
| 28 | 设备机柜 | 19"24U标准机柜或根据用户实际需求订制 | 台 | 3 |
| 29 | 线材及装修 | 线材：3G-SDI线、HDMI线及分频器、话筒线、网线等，满足系统布线要求，线材符合环保要求； 装修：1、环境处理标准如下：地面处理、自流平：对原有地面修补；通过专用材料做自流平；其无有机挥发物排放，绿色环保。具有附着力好、机械强度高，固化后漆膜收缩率低，能一次涂装成厚膜等。工艺过程：均匀的涂水性界面剂；铺设线缆；刮涂环氧导电中层漆；采用旋密式打磨；吸尘；用自流平环氧色漆镘漆1-2遍。 - 塑胶地板：20000*1830*2.1mm; 耐磨层，0.40mm；密度：1380 Kg/m³；杨氏弹性模量(E)：2900-3400 Mpa；拉伸强度(σt)：50-80 Mpa； Elongation @ break：20-40%；Notch test：2-5 kJ/m²；玻璃转变温度：87℃；导热率 (λ)：0.16 W/m.K；热膨胀系数 (α)：8 10-5 /K；热容 (c)：0.9 kJ/(kg·K) ；吸水率 (ASTM)：0.04-0.4；熔点：212℃；Price：0.5-1.25 €/kg；耐磨转数：1500转。 3、矿棉板吊顶：采用600mmx600mm矿棉吸音板（表面涂层为：乙烯基乳胶漆，厚度为0.9mm；降噪系数：0.55；隔音系数：36；防火等级：A级；防潮指数：RH90；反光率：0.88。）吊顶；包含轻钢龙骨、辅料及人工。 4、一体式物联智能LED格栅防眩灯： 尺寸建议：长≥1180mm，宽≥280mm符合最优光照环境；灯具的后盖板采用易散热的金属材质，表面应进行防腐防锈防静电处理，边框采用航空铝材质，表面做环保喷砂工艺处理，有较强的颗粒感；采用PC扩散膜+防眩网格栅二级防眩，以提高教室照明舒适度，网格栅一体成型，真空镀铝，采用双弧抛物面结构，确保灯具下方抬头无眩光；显色指数（Ra)：≥90 R9≥50；色温：5000K±200K；灯具内铝基板数量≥4条，使LED灯珠均匀分布于灯盘内,灯具表面亮度均匀度≥0.75；整灯功率：≤40W、功率因数：PF≥0.95、光通量≥3200lm；采用恒流驱动方式，达到频闪“无显著影响”或“无危害”；蓝光危害等级：无危险类（RG0）；为使教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果，护眼LED教室灯在C90-C270面50%的光束角必须满足100°±2°，且在C0-C180面的光束角必须满足100°±2°；灯具为全封闭式结构，确保灰尘、蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部结构，外部易清理，整灯防护等级＞IP40；满足过流保护 、短路保护 、断路保护、过压保护、欠压保护 、过温保护 、超负荷断电等保护措施；采用阻燃材料；采用抗UV紫外线老化材料；工作噪音声压≤5dB；须满足人眼视觉健康舒适度VICO≤1；教室整体的光环境符合GB 7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》的要求；维持平均照度值：课桌面照度≥300Lux，维持系数为：0.8，教室的均匀度≥0.75，教室的统一眩光值UGR＜16；需保留拓展功能，支持后期进行智慧化接入照明物联平台，平台支持按安防设备、班牌设备、物联设备进行管理及远程控制，平台支持接入摄像机，电子班牌，空气检测仪、智能中控、插座，黑板灯、教室灯、场景面板、门磁探测器、烟感探测器、风机、空调、窗帘等接入。 5、LED黑板灯：一体式LED防眩灯具，建议尺寸长度≥1180mm，保证教室均匀光照环境；整灯功率：≤40W、功率因数：PF≥0.95、光通量≥3000lm；；显色指数（Ra)：≥90 R9≥50；色温：5000K±200K；。拒绝采用带透镜洗墙灯式直射技术的黑板灯；；为使教室黑板面达到最佳的照度均匀度与防眩效果，护眼LED黑板灯在C90-C270面50%的光束角必须满足35°±5°，且在C0-C180面50%的光束角必须满足100°±2°；人体电磁辐射测试满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85 ；须满足人眼视觉健康舒适度VICO≤1；蓝光危害等级为RG0或0类危险；教室整体的光环境符合符合GB 7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》的要求；维持平均照度值：黑板灯照度≥500Lux，维持系数为：0.8，黑板照度均匀度≥0.80；；灯具为全封闭式结构，整灯防护等级＞IP40；；应满足过流保护 、短路保护 、断路保护、过压保护、欠压保护 、过温保护 、超负荷断电等保护措施；；需保留拓展功能，支持后期进行智慧化接入照明物联平台； 6、观摩室隔断墙：轻钢龙骨、木龙骨加固框架，18mm大芯板双面打底，内加隔音棉，12mm石膏板饰面；10mm水平钢化玻璃防爆处理，外贴单向亚光防透膜双面包边处理，包边采取100mm宽银色拉丝不锈钢。 7、墙面基层处理：上墙面加装12mm石膏坂基层，缝隙用耐候胶封堵，找平。 8、墙面吸音：1米以上采用浅色聚酯纤维吸音板，400*800做V字缝，1.1米以下采用深色聚酯纤维吸音板，中间用银色拉丝不锈钢制作腰线。 9、其它：腰线、18mm木工板基层1mm亚光不锈钢饰面。多层实木烤漆脚线。18mm木工板基层，2mm黑钛金不锈钢饰面。18mm木工板基层，12mm木质吸音板饰面。18mm木工板基层，2mm不锈钢饰面。 10、弱电：设备安装，线缆合理部位，辅材及人工。 11、强电：强电采用2.5津成线缆，3个灯为一组，单组控制。弱电采用5类网线。开关面板、插座的合理部位。 12、根据用户实际场地需求协商处理 | 间 | 3 |
| 30 | 学生桌椅 | 学生课桌： 1、桌面整体规格：600mm*450mm*18mm中纤密度板，桌面整体四周圆润平滑，桌面由环保板材采用全新PE料经模具一次注塑封边拼接成型，桌面前方带有直径为70mm的杯槽，长158深7宽25的笔槽，长165宽15深17的手机槽。桌面靠胸部带有宽度为40mm鸭嘴边的设计，防止挤压胸腔.具有良好的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗氧化性； 2、书箱材质：采用0.8mm厚的铁皮网斗，外径尺寸：450*300*15mm； 3、桌架材质及形状：采用椭圆管焊接而成，结构牢固，焊接部位牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿。尺寸：桌脚弯管尺寸为25mm×54mm套20mm*40mm×厚1.2mm，椅子连接档的大小为20mm*40mm的椭圆管。焊接完成之桌架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。 4、功能：桌子的高度为可调节尺寸，桌高离地从690mm到780mm。 学生坐椅：1、坐靠背材质：采PE料一体吹塑成型。不得采用回收料生产。靠背的尺寸为405*250mm，靠背上有个提手拉孔。坐垫的尺寸为：380*380mm, 坐垫表面带有麻面。2、椅架材质及形状：采用椭圆管焊接而成，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。椅脚弯管尺寸为25mm×54mm套20mm*40mm×厚1.2mm，椅子连接档的大小为20mm*40mm的椭圆管。表面涂装：焊接完成之桌架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。功能：椅子的高度为可调节尺寸，坐高离地从360mm到450mm。椅子脚配备的长脚套采用PP一次性注塑成型。 | 套 | 150 |

包六：智慧教室     控制价：133万元

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常态化智慧教室终端 | 一、整体要求： 1.支持H.323、SIP协议。 2.嵌入式ARM处理器架构设计，各项应用功能高度融合，具备同屏智慧控制课程录制、音频处理器、功放、大规模远程互动、信息发布、无线覆盖、圈点批注、无线投屏等功能。 3.常态化智慧教室终端内置功能均支持模块化设计和OPS插拔式连接方式实现增减扩展。 二、本产品具体配置要求如下： （一）内置同屏智慧控制模块： 1.常态化智慧教室终端触摸屏可对整个系统进行可视化操作。液晶屏支持全屏触控，支持1080P高清显示。可实时显示查看所在教室设备信息、网络信息、使用状态等，支持修改I进行系统调试和维护。 2.触控屏可作为辅助显示器同步显示教师电脑桌面并进行界面操作。 3.内置教师权限管理模块。 4.可自动采集上传用户及终端的使用信息，生成教师考勤、产品使用周期和能耗等有关数据，进行统计和分析，形成图例或报表，采集教学行为与设备使用率的教育大数据。 （二）录播模块： 1.要求集录制、导播、跟踪、音视频编解码、远程互动、音频处理及功放、存储（硬盘容量≥1TB）、流媒体服务器等于一体。 2.录播画面可实时预览，可进行录制、停止、加时等操作。 3.内置自动导播系统，全自动录制时，具有合理的画面跟踪切换机制。 4.支持web远程导播控制。支持键鼠控制导播实时切换。支持手动/自动导播切换和手动/自动跟踪切换。 5.不少于7路1080P高清视频信号原生输入接口，HDMI输入≥2路，LAN输入接口≥8路，RS232控制接口不少于1路。HDMI≥2路。音频输入≥6路，独立的48V幻象供电开关，线性音频≥2路，立体声音频输出≥1路，音频功放输出≥2通道。 6.支持回声抑制、EQ均衡调节、增益调节等功能。 （三）智慧教学模块： 1.触控屏侧边具有批注辅助教学功能条，支持教师在授课过程中直接进行板书教学。 2.内置白板教学功能。 3.支持多路无线投屏，支持≥4个移动设备同时将内容投屏显示到智慧教室终端。 4.内置信息发布系统。 5.内置多路信号源切换显示功能。 6.支持对比教学功能，能将授课电脑信号与无线投屏信号、分组信号之间进行分屏显示。 7.内置无线路由。 8. 内置数字音频处理模块，内置2*60W数字功放。支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置，支持网络远程调试。 （四）智慧终端嵌入式管理模块： 1.采用智能操作系统，支持可视化集中管控终端所有功能。具备同屏控制、多媒体信号切换、录播启停、互动拨号、多屏互动控制、物联环控等触控界面。 2.管理员可远程统一开/关设备，统一修改信息。 3.可形成教学大数据并进行统计分析，并支持导出为excel表格。 4.支持手机扫码控制。 5.支持用支持移动端自主反馈设备软硬件故障问题并上传至平台，管理员通过平台可跟踪问题解决进度。 6.授课老师可一键发起远程协助。 7.支持设备批量升级，推送系统升级信息。 （五）远程教学教研交互模块： 1.采用标准H.323、sip协议，可直接与采用标准H.323、sip协议的视频会议MCU、视频会议终端、第三方互动录播系统等进行互联互通。 2.支持多种终端加入远程互动。 3.支持终端触控屏直接拨号进行音视频互动。 4.支持所有互动方的视频与电脑信号同步输入输出。 5.支持画面显示模式的选择：单显示器时画中画显示，双显示器时独立显示。 6.板书互动：互动教学过程中，主讲教室电脑画面可以同步显示给所有听课教室，主讲教室老师和所有听课教室学生可以对该画面共同进行板书批注。 7. 互动过程中，当低分辨率的移动设备加入时，其他入会方的画面分辨率不会因此而降低。 8.支持智慧终端直接录制多方互动音视频画面。 9.具备从内网穿透路由器、防火墙等网络环境进行音视频传输的能力、具备在网络丢包达30%的情况下，视频仍可流畅播放且帧率不低于25帧/秒。 10. 提供常态化智慧教室终端与不少于5间远端教室同时互动，手机以及笔记本电脑与常智慧教室终端同时互动，要求同时互动方≥20路。 | 16 | 台 |
| 2 | 高清跟踪摄像机 | 特写摄像机技术规格： 1、图像传感器：1/2.8英寸CMOS，214万像素； 2、焦距：f=4.7mm - 94.0mm； 3、光圈：F1.6 - F3.5；光学变焦：20倍；数字变焦：12倍； 4、视场角：59.5°- 2.9°； 全景摄像机技术规格： 5、传感器：1/2.8" CMOS；有效像素：214万像素； 6、镜头：手动定焦；焦距：3.7mm； 7、视角：水平72°，垂直40°； 云台技术规格： 8、水平范围：-170°~+170°；垂直范围：-30°~+90°； 9、水平转动速度：0.1°~120°/秒；垂直转动速度：0.1°~90°/秒； 10、预置点数目：256个； 网络流媒体规格： 11、分辨率：1920×1080； 12、视频格式：1080P/60、1080P/50、1080P/30、1080P/25、1080I/60、1080I/50、720P/60、720P/50； 13、网络接口：100M自适应； 14、网络协议：RTSP、RTMP、ONVIF、HTTP、TCP、UDP； 15、压缩图像码流：双码流输出；视频压缩：H.264；音频压缩：AAC； 教师自动跟踪软件： 16、支持教师行为自动跟踪，支持目标长时间静止锁定跟踪功能； 17、支持教师身高自适应； 18、跟踪范围可覆盖全部教室； 19、跟踪平稳，教师小幅走动、手部动作、干扰目标等都不会造成摄像机晃动； 20、画面颜色、亮度等保持一致； 21、摄像机内置智能导播切换策略，支持多种跟踪模式。 | 16 | 台 |
| 3 | 高清云台摄像机 | 1、传感器类型：1/2.8英寸高品质CMOS传感器。 2、传感器像素：总像素：274万，有效像素：207万。 3、视频格式：1080p/60, 1080i/60, 1080p/30,1080p/25向下兼容。 4、输入输出接口：HD-SDI，RJ45。 5、镜头焦距：12倍光学变焦。f＝3.9～46.8mm。光圈系数：F1.8~F2.4。 6、视角：6.3°(窄角)～72.5°(广角)。 7、电子快门：1/25s~1/10000s。 8、信噪比≥55dB。 9、水平控制速度：0.1 ～100°/秒。 10、俯仰控制速度：0.1～45°/秒水平转动范围：±170°。 11、垂直转动范围：-30°~+90°。 12、预置位：数量256个，精度≤0.2°。 13、Line in：3.5mm音频接口。 14、支持协议：VISCA、Pelco-D、Pelco-P。 15、支持倒装，支持网口版本升级。 16、为保证系统稳定性，要求与常态化智慧教室终端同一品牌。 | 16 | 台 |
| 4 | 视觉感知分析模块 | 1.可按照课表时间和学科信息进行自动无感考勤和学生课堂行为分析，多个维度实现考勤和学情分析实现数据融合。 2.分析摄像机采用高分辨率传感器和高清定焦镜头，画面像素≥3000万，水平可视角度≥120°，垂直可视角度≥50°，单次画面采集即可覆盖≥长12米×宽10米的教室范围。 4.对全体学生进行高频率地循环人脸识别。 5.可进行人脸识别、表情分析、学生姿态分析等。 6.可实时输出读写、听讲、举手、趴桌子、玩手机等行为检测及愤怒、悲伤、恐惧、高兴、惊讶、平常等学生表情检测，同时输出学生考勤、到课率、抬头率、教室空座率等统计数据，实现无感知的伴随式数据采集。 7.支持摄像机进行组合联动使用。 8.为保证系统稳定性，要求与常态化智慧教室终端同一品牌。 | 16 | 套 |
| 5 | 拾音吊麦 | 1、频率范围：40-18000 Hz； 2、灵敏度：-35dB（18mV/Pa）；指向性：超窄指向；拾音角度：100°； 3、阻抗：200Ω； 4、最大声压级：132dB； 5、工作电压：48V幻象供电； 6、信噪比:65dB； | 64 | 支 |
| 6 | 互动电视 | 1、屏幕尺寸： 65英寸 LED 液晶A规屏，显示比例16:9，分辨率1920×1080 。 2、输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路HDMI；；≥4路TV 多媒体USB；≥1路RS232接口； 3、可视化观看角度左右178°。 | 16 | 台 |
| 7 | 无源音箱 | 1、6.5英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元； 2、1英寸丝膜高音单元； 3、120 °x 120°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应； 4、分频器具有高频保护电路； 5、箱体表面采用钢质防护网，内衬声学透声网 ； 6、额定/峰值功率：≥60W/320W；额定阻抗：8Ω；特性灵敏度：91dB/W/m； 7、输出声压级：110dB/W/m(Continues)；116dB/W/m(Peak)； 8、额定频率参考范围: 65~20000Hz。 | 16 | 对 |
| 8 | 安装布线 | 1、配套施工视频线、音频线、网线及电源线，符合国家标准，负载及传输满足要求，分色分离布线； 2、施工依照综合布线标准设计，强弱电规范(分离)施工，所有线路、信息点均有一定编号或颜色标识，以方便维护；综合布线系统的设计工程应符合GB/T 50311 - 2007《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》； 3、PVC、金属线槽、各种插接头、PVC扎线带、电工胶带、标签纸、摄像机底座等； 4、含教室所有线材、交换机等辅材及设备安装等。 | 16 | 批 |

交货时间：签订合同后45天（日历日）

交货地点：采购单位指定地点