公开招标文件

采购项目编号：青海圣泽公招（货物）2022-039

采购项目名称：县级公立医院使用财政贴息贷款更新医疗设备项目

采   购   人：西宁市湟中区中医院

采购代理机构：青海圣泽工程项目管理有限公司

2022年11月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	8

一、说明	8

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	10

9.投标保证金	10

10.投标有效期	10

11.投标文件构成	11

12.投标文件的编制要求	11

四、投标文件的提交	12

13.投标文件的密封和标记	12

14.提交投标文件的时间、地点、方式	12

15.投标文件的补充、修改或者撤回	12

五、开标	12

16.开标	12

六、资格审查程序	13

17.资格审查	13

七、评审程序及方法	13

18.评标委员会	13

19.评审工作程序	15

20.评审方法和标准	17

八、中标	20

21.推荐并确定中标人	20

22.中标通知	20

九、授予合同	21

23.签订合同	21

十、其他	22

24. 串通投标的情形	22

25. 废标	22

26. 中标服务费	22

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	24

第四部分  投标文件格式	38

封面（上册）	38

目录（上册）	39

（1）投标函	40

（2）法定代表人证明书	41

（3）法定代表人授权书	42

（4）投标人承诺函	43

（5）投标人诚信承诺书	44

（6）资格证明材料	45

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	46

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	47

（9）无重大违法记录声明	48

目录（下册）	50

（10）评分对照表	51

（11）开标一览表（报价表）	52

（12）分项报价表	53

（13）技术规格响应表	54

（14）投标产品相关资料	55

（15）投标人的类似业绩证明材料	56

（16）中小企业声明函（货物）	57

（17）残疾人福利性单位声明函	58

（18）监狱企业证明资料	59

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	60

第五部分 采购项目要求及技术参数	61

（一）投标要求	61

1.投标说明	61

2.重要指标	61

3.商务要求	61

（二）项目概况及技术参数	62

第一部分  投标邀请

青海圣泽工程项目管理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受西宁

市湟中区中医院（以下均简称“采购人”）委托,拟对县级公立医院使用财政贴息贷款更新医疗设备项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海圣泽公招（货物）2022-039 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 县级公立医院使用财政贴息贷款更新医疗设备项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 5700000.00元；（包一：3550000.00元；包二：2150000.00元） |
| 最高限价 | 5700000.00元；（包一：3550000.00元；包二：2150000.00元） |
| 项目分包个数 | 2个包 |
| 各包要求 | 招标内容：具体内容详见《招标文件》 |
| 各包投标人资格要求 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： a.投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 b.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 c.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 d.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 e.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、提供“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”和“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前20天内； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标。 6、本次采购要求投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可或经营备案证明材料；投标人所投医疗产品符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册或备案证明材料。 |
| 公告发布时间 | 2022年12月02日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2022年12月02日至2022年12月09日，上午9:00时至12：00时（北京时间下同）下午14：30时至17:30时 |
| 获取招标文件方式 | 投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） |
| 招标文件售价 | 0元/包（招标文件售后不退,投标资格不能转让。） |
| 获取招标文件地点 | 政采云平台线上获取（www.zcygov.cn） |
| 投标截止及开标时间 | 2022年12月23日09时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 登录政采云投标客户端投标 |
| 采购人联系人 | 名 称：西宁市湟中区中医院 地 址：青海省西宁市湟中区中医院 联 系 人：胡先生 电 话：13897361290 |
| 代理机构联系人 | 采购代理机构：青海圣泽工程项目管理有限公司 联系人：严女士 联系电话：0971-6182158 邮箱地址：qhszgs@163.com 联系地址：西宁市海湖新区五四西路71号安泰大厦东座15楼 |
| 代理机构开户行 | 青海银行股份有限公司文成路支行 |
| 收款人 | 青海圣泽工程项目管理有限公司 |
| 银行账号 | 0608 2010 0025 9411 |
| 其他事项 | 采购项目联系人：严女士 联系电话：0971-6182158 公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日 公告内容以青海政府采购网发布的为准 本项目采购公告同时在《青海政府采购网》上发布 1、本次项目招标采用线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密文件无法解密、加密文件无法上传的视为无效投标，线上电子加密响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至电子开评标系统； 2、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。 3、线上CA：咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：400-0878-198）。 |

二〇二二年十二月二日

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“申请人的资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标报价为投标单价合计。

8.5 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：本项目不收取保证金

收款单位：青海圣泽工程项目管理有限公司

开户银行：西宁农商银行西川南路支行

投标保证金账号：82010000000702711

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

（11）开标一览表

（12）分项报价表

（13）技术规格响应表

（14）投标产品相关资料

（15）投标人的类似业绩证明材料

（16）中小企业声明函（货物）

（17）残疾人福利性单位声明函

（18）监狱企业证明资料

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 本次招标采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须

在响应文件递交截止时间前上传至政采云平台。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件

上传至政采云投标客户端。

14.2 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间及开标时间前，未将

投标文件上传至政采云投标客户端的，视为无效投标。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购人和采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购人和采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人和采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（10）-（14）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 供货期不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品的服务要求、技术规格及标准明显不符合采购项目要求的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.1进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对监狱企业、残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属中小企业制造的货物（产品），投标人须提供《中小企业声明函（货物）》（详见附件17），并由投标人加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函（货物）》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

| 序号 | 评审 因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价 (30%) | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×30%。 注：因落实政府采购政策进行价格调整的，小型和微型企业产品、残疾人福利性单位或监狱企业的价格给予10％的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位属于小型、微型企业或监狱企业的，不重复享受政策。须提供《中小企业声明函（货物）》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明》。 |
| 2 | 技术 水平 （50%） | （1）技术参数（36-0分）：技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的得36分，每有一项负偏离扣4分，扣完该项得分为止； （2）节能和环保（4-0分）：所投产品为节能产品得2分，所投产品为环保产品得2分，未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》为准，满分4分。 （3）项目管理及实施方案（10-0）：设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施。包含但不限于：1、实施计划 2、实施进度3、实施团队4、质量控制措施5、安全保障措施；以上因素每实质性响应一项得2分，满分10分，在此基础上，方案中存在缺陷或不足的，每有一处扣1分，扣完为止。 |
| 3 | 履约 能力 (10%) | - 类似业绩情况(4-0分)：提供投标截止日前3年的投标人类似业绩证明材料（提供的业绩为2019年1月1日至投标截止之日）。每提供1项得2分,满分4分；未提供的不得分。 （2）供货及配送方案（6-0分）：投标人根据本项目编制配送运输方案，方案中包含但不限于安全运输方案、配送安装方案、运输过程中的疫情防控措施。以上3项内容每提供一项得2分，满分6分。在此基础上，方案中存在缺陷或不足的，每有一处扣1分，扣完为止。 |
| 4 | 售后 服务 (10%) | 售后服务计划、措施（10-0分）：根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后及培训服务方案进行评价，其中： ①售后服务承诺及保障措施②响应及处理周期③技术服务及服务方式④售后服务网点整体情况⑤培训服务方案及目标。以上因素每实质性响应一项得2分，满分10分，在此基础上，方案中存在缺陷或不足的，每有一处扣1分，扣完为止。 |
| 说明：评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |  |  |

20.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳服务费

包一：（大 写）：肆万叁仟元整（小 写）：43000.00；

包二：（大 写）：贰万捌仟元整（小 写）：28000.00；

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海圣泽公招（货物）2022-039

采购项目名称：县级公立医院使用财政贴息贷款更新医疗设备

项目

采购合同编号：QHSZ-2022-039-01/02

合同金额（人民币）：                         .

采购人（甲方）：                      （盖章）

中标人（乙方）：                      （盖章）

采  购  日  期：        2022年12月23日        .

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2022年12月23日县级公立医院使用财政贴息贷款更新医疗设备项目（青海圣泽公招（货物）2022-039）的招标文件要求和采购人采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.中标通知书；

5.履约保证金缴费证明；

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

二、合同标的及金额

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：完成本服务内容可能发生的各项费用，产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间： 合同签订后30个工作日  ；

交货地点： 西宁市湟中区中医院    。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后15个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

8.在质保期内乙方无偿向甲方提供技术支持。

四、付款方式

(1)合同签订前，乙方向甲方提交合同总价10%的履约保证金，计小写    元，大写：   元整，验收合格后转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，经使用单位确认后，甲方以转账方式予以退还，质量保证金不计利息。

(2)合同签订后，甲方向乙方支付合同总价30%的货款，计小写    元，大写：      元整；

(3)乙方所交付的产品由甲方终验合格后，支付合同总价70%的货款，计小写    元，大写：     元整。每笔付款前，乙方同时开具等额发票。

质保期及免费服务期：产品投入使用之日起1年；

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按不低于本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按不低于违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 15 天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品45个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：青海圣泽工程项目管理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：         （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海圣泽工程项目管理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海圣泽工程项目管理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：       .

职务：                               职务：                         .

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：          （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海圣泽工程项目管理有限公司

关于贵方2022年12月23日县级公立医院使用财政贴息贷款更新医疗设备项目（包一/包二）(项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海圣泽工程项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息）或2021年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息）。

2、2022年1月至今连续三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海圣泽工程项目管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”“中国政府采购网”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

（10）评分对照表………………………………………………所在页码

（11）开标一览表（报价表）…………………………………所在页码

（12）分项报价表………………………………………………所在页码

（13）技术规格响应表…………………………………………所在页码

（14）投标产品相关资料………………………………………所在页码

（15）投标人的类似业绩证明材料……………………………所在页码

（16）中小企业声明函（货物）………………………………所在页码

（17）残疾人福利性单位声明函………………………………所在页码

（18）监狱企业证明资料………………………………………所在页码

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………所在页码

- （10）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

（11）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标单价合计。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （12）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 ## （元） | 合计 ## （元） | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告或证明技术参数响应的相关资料或彩页（或厂家公开发布的资料参数）或相关认证等资料。

- （15）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自2019年1月1日至投标截止之日以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- （16）中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）

的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业：制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业：制造业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：若无此项内容，可不提供此函。

- （17）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海圣泽工程项目管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （18）监狱企业证明资料

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

说明：①监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

②如未提供监狱企业相关证明材料的，则其评审中的监狱企业不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响供应投标文件的有效性。

③非监狱企业无需提供证明材料。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

注：投标人参加本次采购活动时，提供虚假监狱企业声明函的，以提供虚假材料谋取成交处理。

注：无此项内容的可不提供此函 。

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

- 采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

- 2.重要指标

2.1 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人或者采购代理机构联系。

2.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求

3.1.交货期：合同签订后30个工作日

3.2.交货地点：采购人指定地点

3.3.付款方式：详见“第三部分 青海省政府采购项目合同书范本”中“付款方式”的规定

3.4.免费质保期：产品投入使用之日起1年

- （二）项目概况及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 数量及单位 | 包号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 | 包一 |
| 2 | 四维彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 |  |
| 1 | 经颅磁刺激仪 | 1台 | 包二 |
| 2 | 康复综合功能及脑功能评估训练系统 | 1台 |  |
| 3 | 康复床 | 1台 |  |
| 4 | 神经损伤治疗仪 | 1台 |  |
| 5 | 四肢联动康复训练仪+智能情景互动康复训练系统（全套） | 1台 |  |
| 6 | 便捷式手功能康复训练系统 | 1台 |  |
| 7 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1台 |  |
| 8 | 盆底康复治疗 | 1套 |  |
| 9 | 智能中医灸疗床 | 1台 |  |
| 10 | 肛肠治疗仪 | 1台 |  |
| 11 | 肛肠检查镜 | 1台 |  |
| 12 | 308nm紫外线光疗仪 | 1台 |  |

包一：

彩色多普勒超声诊断仪

- 用途说明：

  - 腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑及其它

  - 要求为2017年以后最新版本及最新出产机型，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求。

- 系统技术规格及概述：

  - 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

  - ≥21寸高分辨率彩色液晶显示器

  - ≥13寸高灵敏度防反光彩色触摸屏

  - 控制面板可独立旋转、升降和前后推拉

  - 数字波束增强器

  - 多倍波束合成

  - 探头接口≥4个，全激活、相互通用

  - 二维灰阶模式

  - 谐波成像模式

  - M型模式

  - 彩色M型模式

  - 解剖M型模式 (≥2条取样线)

  - 彩色多普勒成像

  - 频谱多普勒成像

  - 组织多普勒成像

  - 自由臂三维成像

  - 宽景成像（所有探头可用，支持彩色宽景，扫描速度提示，）

  - 空间复合成像

  - 斑点抑制成像

  - 频率复合成像

  - 独立角度偏转

  - 扩展成像（凸阵、线阵、容积探头可用）

  - 实时双幅对比成像

  - 组织特异性成像

  - 高分辨率血流成像

  - 一键自动优化，支持独立按键操作（包括应用于二维、彩色及频谱模式）

  - 全屏放大

  - 局部放大（支持前端、后端放大）

  - 自动工作流，检查过程中可自动进入检查模式，自动注释和标记体位图等

  - 穿刺针增强技术

  - 多语言操作界面，英语，中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

  - 自助超声教学系统，帮助医生更快掌握超声扫查的手法，实现标准化

- 测量/分析和报告

  - 常规测量

多普勒测量

自动频谱测量

  - 全科测量包（腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科），自动生成报告。

  - 血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥4项。

  - IVF卵泡专业分析软件包，具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育趋线分析。

  - 自动容积测量

  - 自动产科测量，自动识别并自动计算获得双顶径、头围、枕额径、股骨长、腹围等胎儿评估指标，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标

  - 自动NT测量

  - 胎儿中枢神经系统专业筛查软件，可以通过一键自动获取多个颅脑标准切面及≥4项常用测量指标。

- 电影回放和原始数据处理

  - 支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放

  - 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

  - 支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像

  - 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行32项参数调节。

- 检查存储和管理（内置超声工作站）

  - 内置超声工作站

  - 硬盘：≥1T硬盘

  - 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 连通性要求

  - 支持移动终端系统：超声设备与智能设备无线连接，通过无线连接将超声机器的临床图像传输到手机或平板电脑,方便医生会诊。

  - 支持DICOM 3.0接口，具备DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告，并通过IHE-C中国专项测试认证

  - 视频/音频输入、输出

  - 支持ECG信号

  - ≥5个USB接口

  - DVD R/W 刻录

- 系统技术参数及要求

  - ≥21寸高分辨率彩色液晶显示器

  - ≥13寸高灵敏度防反光彩色触摸屏

  - 主机重量≤100Kg，方便移动

  - 探头接口≥4个 全激活、互通互用

  - 二维灰阶模式

数字化声束形成器

数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

扫描线：每帧线密度≥230超声线

发射声束聚焦：发射≥8段

扫描频率：

电子凸阵：超声频率	1.5- 6.0 MHz

电子相控阵：超声频率1.5- 5.0MHz

电子线阵：超声频率	3.0-13.0 MHz

电子凸阵经阴道：3.0-12.0 MHz

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

最大显示深度:≥36cm

最大帧率: ≥1000 帧/秒

TGC: ≥8段

LGC: ≥2段

二维灰阶：≥256

动态范围: ≥200 （可视可调）

增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

伪彩图谱: ≥8种

  - 彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

最大帧率: ≥500 帧/秒

支持B/C 同宽

  - 频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

取样容积: 0.5-20mm

偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

零位移动：≥8 级

快速角度校正

支持频谱自动测量

  - 解剖M型成像

≥2条解剖M线

  - 组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像）

支持用户自定义协议

支持ASE16，ASE17评分

- 探头规格

  - 配置探头类型：相控阵探头、凸阵探头、线阵探头

  - 探头频率：

频率带宽1.5-15 MHz（依赖不同探头）

所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

振元：最大有效振元数≥256振元

  - 穿刺引导

凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

  - 凸阵，带宽: 1.5-5.5MHz，角度≥85°

  - 线阵，带宽: 3-13 MHz ,

  - 相控阵，带宽: 3-7.0 MHz，角度≥85°

- 声功率输出调节

B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节

- 外设和附件

  - 耦合剂加热器

  - 探头放置架于不少于5个，每个探头放置架左右可换

四维彩色多普勒超声诊断仪

- 用途说明：

  - 妇产科、胎儿心脏、新生儿、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档次四维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、胎儿心脏、盆底超声领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研

  - 要求为2020年及以后最新版本及最新机型，以首次注册证为准,具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求

- 系统技术规格及概述：

  - 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

  - ≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器

  - 触摸屏≥13寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调，支持手动触摸屏上注释，支持手动触摸屏上包络测量

  - 全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点显示，请附图）

2.5.组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真；可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSI值）在屏幕上显示（提供屏幕证明图片）

2.6.基于原始数据的采集，计算机可回顾性分析原始数据，具备感兴趣区域图像增强显示技术，可瞬间提升感兴趣区域图像的对比分辨率和细节分辨率，有利于判定感兴趣区域的病灶边界及内部回声（提供证明图片）

2.7.多级信号处理系统

2.8.高倍波束并行处理系统

2.9.探头接口≥5个

2.10.二维灰阶模式

2.11.谐波成像模式

2.12.M型模式

2.13.彩色M型模式

2.14.解剖M型模式 (≥2条取样线，提供证明图片 )

2.15彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

2.16.频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

2.17.组织多普勒成像

2.18.自由臂三维成像

2.19.宽景成像，要求所有探头可用，支持彩色宽景，扫描速度提示，横向标尺，往复拼接功能，可反向擦除误操作采集的图像（提供证明图片）

2.20.空间复合成像，最高可达9线偏转（要求作曲别针试验显示9条扫描线并附图片)

2.21.斑点抑制成像

2.22.频率复合成像

2.23.独立角度偏转

2.24.扩展成像（要求凸阵、线阵、容积、心脏探头可用，提供证明图片）

2.25.实时双幅对比成像

2.26.高分辨率血流成像

2.27.精细血流自动识别成像

2.28.一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

2.29.全屏放大

2.30.局部放大（支持前端、后端放大）

2.31.造影及造影定量分析功能，具备双计时器，支持向后存储≥5分钟电影，支持向前存储，双实时: 实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎，支持斑点噪声抑制，具备混合模式，支持造影图像和组织图像位置互换，支持微血管造影增强功能，支持造影定量分析（取样点可跟踪感兴趣区运动）

2.32.盆底超声智能化测量与评估: 可提供三个不同坐标系供用户选择使用，满足不同用户的使用需求；对盆底超声检查中的前盆腔和肛提肌裂孔的测量进行自动测量与评估，在获取合适切面的前提下，医生只需要确定前盆腔特征点位置，超声系统即可自动完成测量，自动输出测量结果，系统可自动识别肛提肌裂孔并自动完成测量

2.33.支持应变式弹性成像，具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具；具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能

2.34.支持高帧率STE剪切波定量式弹性成像功能，可以动态显示二维剪切波弹性成像图，可以动态显示二维剪切波弹性成像图，具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量和剪切模量，提供甲状腺、乳腺及肝脏领域多中心研究的诊断标准

2.35.支持立体血流渲染模式，增加立体感的同时，提高血流的流动性和细小血流显示

2.36.支持自动肝肾比测量，自动计算肝脏与肾皮层增益比值，提供定量参数

2.37.自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间

2.38.支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

2.39.支持手动触摸屏上注释

2.40.支持手动触摸屏上包络测量

2.41.支持语音注释及播放

2.42.体位图≥120°

- 测量/分析和报告

  - 常规测量, 多普勒测量，自动频谱测量

  - 全科测量包，自动生成报告，腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

  - 胎儿生长指标自动测量功能：在获取合适切面的前提下，系统可自动识别测量临床所需的胎儿双顶径，头围，腹围及股骨长度等多个参数，帮助使用者提高工作效率，快速获取评估胎儿生长发育状况的有效指标，可自动识别参数≥5项

  - 自动颈后透明层厚度测量，在获取合适切面的前提下，可自动识别早孕期胎儿颈后透明层的边界，并自动测量颈后透明层厚度，帮助使用者通过超声检查结果有效地评估21三体、18三体和13三体综合症等染色体异常的风险率

  - 专业的IVF成像模式，计算机辅助自动同步计算多个不规则液性区的体积，并进行体积大小顺序进行排列，可用于生殖医学卵泡生长监测，具备专业的报告、多项评估指标及发育趋线分析

  - 支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置

  - 胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏至少15个测量项目，并同时获得心脏发育评分（提供证明图片）

  - 支持小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角、β角，自动进行临床分型

- 电影回放和原始数据处理

  - 所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放，支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影，支持图像对比（动态、静态）

  - 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行36项参数调节

- 检查存储和管理（内置超声工作站）

  - 检查存储，≥1T硬盘，内置超声工作站

  - 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 连通性要求

  - 支持网络连接

  - 支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台

  - 通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等

  - 支持DICOM 3.0，DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告

  - 视频/音频输入、输出

  - 支持ECG/PCG信号

  - ≥５个USB接口

  - DVD R/W 刻录光驱

- 系统技术参数及要求

  - ≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器

  - ≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

  - 探头接口≥５个

  - 二维灰阶模式

数字化声束形成器

全程动态聚焦

多倍信号并行处理

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

最大显示深度:≥38cm（提供图片证明）

最大帧率: ≥650 帧/秒

TGC: ≥8段

LGC: ≥8段

二维灰阶：≥256

动态范围: ≥160 （可视可调，提供图片证明）

增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

伪彩图谱: ≥8种

  - 彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

最大帧率: ≥200 帧/秒

支持B/C 同宽（提供图片证明）

  - 频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度:≥30m/s）

最小速度: ≤1 mm/s（非噪声信号）

取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头

偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

零位移动：≥8 级

快速角度校正

支持频谱自动测量

  - 实时四维模式：

    - 支持多种模式渲染成像（如深度渲染成像，通过深度伪彩的强弱显示不同距离间三维信息），以及裁剪、曲线取样等功能，容积智能斑点噪声抑制技术，可在腹部及腔内容积探头上实现，通过特殊算法对体素进行实时优化

    - 4D最大显示帧率≥45

    - 智能可变光源系统：通过虚拟光源位置的改变得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息（可调节阴影强度及移动光源）；

    - 反转成像模式：显示低回声或液性暗区的立体结构，结合VOCAL可对低回声区域的不规则体积进行测量

    - 自由解剖切面：用于3D/4D数据或存储的容积数据，对于不规则结构, 可结合厚度信息提高对比分辨率，此基础上可以获取任意切面，用直线，弧线，样条三种切割方法可显示子宫内膜、胎儿 四肢、脊柱、心脏，血管等任意形状的结构和狭窄程度

    - 断层超声显像技术：通过对于一个容积图像，采用同屏的平行多切面显示方法，可以在立体空间X/Y/Z三个垂直切面进行平行的多切面同屏显示，使得分析和动态纪录更加简单，切面间的间隔可以调节厚度为（0.5-10mm）

    - 胎儿颅脑切面自动识别功能：在胎儿颅脑丘脑切面的基础上，获取胎儿颅脑的容积数据，自动获取胎儿颅脑四个标准切面，尤其是常规手段难以获取的正中矢状切面，并自动获取不少于6项评估参数值

    - 胎儿脸部自动识别功能：通过对胎儿面部容积数据的采集和识别，一键自动去除胎儿颜面部的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰，可减免医生反复采集和剪切操作，同时一键调整胎儿面部的显示方向

    - 具备颅内容积自动测量功能，可自动显示胎儿颅内立体轮廓，并自动获取胎儿颅内容积测量数据

- 探头规格

  - 频率：超宽频带或变频探头

  - 二维、彩色、多普勒均可独立变频

  - 探头频率：频率带宽1.2-20 MHz（依赖不同探头），所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

  - 穿刺引导，凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

  - 探头配置：单晶体凸阵探头共1把、线阵探头1把、腹部容积探头1把、腔内探头1把

  - 穿刺引导：凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

  - 单晶体凸阵探头：带宽1.5-6.0MHz，最大成像角度≥72°

  - 线阵探头：带宽4.0-14.0 MHz

  - 腹部容积探头：带宽2.0-8.0MHz

  - 腔内探头：带宽3.0-11.0MHz

- 声功率输出调节

B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节

- 外设和附件

  - 耦合剂加热器

  - 专业腔内探头放置架

  - 储物托架套件

  - 专业探头放置槽≥7个

  - 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机

  - 支持脚踏开关

支持生理信号：ECG及PCG

包二：

1.经颅磁刺激仪

- 1、单台设备的配置要求

- 1.1 经颅磁刺激仪主机1套；

- 1.2 定位帽5顶；

- 1.3 刺激线圈1个（8字型）；

- 1.4 MEP模块1套；

1.5 经颅磁刺激仪控制软件1套。

- 3、 技术与性能参数

- 3.1 最大磁场强度

- 最大磁感应强度为1.5T～8T。

- 3.2 输出频率： 频率：0.1-50Hz可调   0.1-1Hz时，步进值为0.1Hz；1-50Hz时，步进值为1Hz。

- 3.3 脉冲宽度  设备的脉冲宽度为320us±10%。

- 3.4磁感应强度最大变化率：≥40kT/s～80kT/s。

3.5脉冲上升时间：50μs±10μs

- 3.6 冷却系统（风冷+循环液冷）

- 3.6.1液冷系统；

- 3.6.2风冷系统。

- 3.7 保护系统（三重安全保障）

- 3.7.1 刺激线圈温度≥43℃，停机保护并显示停机故障原因；

- 3.7.2机身温度≥71℃，停机保护并显示停机故障原因；

- 3.7.3实时监控并显示流速状态，检测到流速过低，停机保护并显示停机故障原因。

- 3.8 刺激模式

- 具有单脉冲刺激模式（sTMS）、程控模式（rTMS）、脉冲串模式（TBS）。

- 3.9电动换液功能（具备电动吸液和电动排液功能，需提供第三方检测机构的检测报告）

- 3.10插拔式线圈

- 3.11在测量阈值时，线圈上有控制按键，可以单手调节强度和触发刺激，快速检测运动阈值。

- 3.12机身结构

- 3.12.1分体式机身、水电分离；

- 3.12.2 ≥21英寸触摸式操作屏

- 3.14具备嵌入式控制模块功能

- 3.14.1设置刺激强度、刺激频率、刺激时间、间歇时间、工作时间、重复周期。

- 3.15控制系统具有人机交互功能：包含专家电子处方、病例管理及打印功能

- 3.16运动诱发电位监测模块技术指标

- 3.16.1通道数：2通道；

- 3.16.2传输方式：有线传输；

- 3.16.3采样率：2kHz；

- 3.16.4测量范围：-1000mV～1000mV；

- 3.16.5最小分辨率： 0.2μV；

- 3.16.6频率范围：1Hz～500Hz。

2.康复综合功能及脑功能评估训练系统

康复综合功能及脑功能评估与训练系统依据神经心理学和康复医学专业研究，构建了的康复功能康复评估与训练的临床模型，提供规范的康复功能评估和可伸缩的训练，具有操作简便一致、双屏显示、分屏控制、训练难度自动适应、训练时间数量及参数自由调整等特点。

技术参数：

1．具有多种基本评估量表，有躯体功能评估、平衡功能评估、心理功能评估、日常生活活动能力评估、 生活质量评估，认知功能评估甚至吞咽语言和构音功能评估,涵盖功能康复的诸多方面.

躯体功能评估：

上肢主要肌肉手法肌力检查

下肢主要肌肉手法肌力检查

躯干主要肌肉手法肌力检查

上肢主要关节活动范围测量

肢主要关节活动范围测量

肌张力临床分级

Ashworth痉挛量表

改良Ashworth痉挛量表

临床常用协调试验

东京大学康复部协调性检查

平衡障碍严重程度分级

脊髓损伤患者平衡障碍评估

常用平衡评估方法

Fugl—Meyer平衡功能评估法

脊髓损伤感觉障碍评估

Fugl-Meyer四肢感觉功能评估

Fugl-Meyer关节活动度及疼痛评估

上肢功能评估

步行能力分级

偏瘫步态髋矢状面分析

偏瘫步态躯干矢状面分析

偏瘫步态踝足矢状面分析

偏瘫步态膝矢状面分析

Brunnstrom脑卒中偏瘫恢复六阶段评估

上田敏偏瘫上肢功能评估

上田敏偏瘫下肢功能评估

上田敏偏瘫手指功能评估

简化Fugl-Meyer评估法

偏瘫患者运动评估量表(MAS)

Rivermead运动指数

偏瘫手功能评估

肩关节半脱位评估

肩手综合征评估

认知以及脑损伤评估：

简易智能状态检查(MMSE)

LOTCA洛文斯顿认知评估

认知功能筛选检查表(CCSE)

蒙特利尔认知评估中文版(MoCA)

瑞文测验彩色版(CPM)

韦氏成人智力量表城市版(WAIS-RC)

韦氏成人智力量表城市版(WAIS-RC)

整合视听持续测试(IVA-CPT)

注意力评估

韦氏

日常生活能力：

日常生活活动能力评定、	Barthel指数(BI)、	改良Barthel指数(BI)、	功能活动问卷(FAQ)、工具性ADL量表(IADL)、	功能独立性评定法(FIM)、日常生活能力量表(ADL-20)

生活质量与主观幸福感测查：

生活满意度评估量表(LSR)

生活满意度指数A、B(LSIA、LSIB)

总体幸福感量表(GWB)

生活质量指数(QLI)

老年信心量表(PGC信心量表)

情感量表(AS)

应激及相关问题评估：

生活事件评估量表(LES)

应付方式问卷

防御方式问卷(DSQ)

家庭功能及家庭关系评估：

家庭环境量表中文版(FES-CV)

家庭亲密度和适应性量表(FACESⅡ-CV)

家庭功能评估(FAD)

Olson婚姻质量问卷(ENRICH)

- W婚姻调适测定

父母养育方式评价量表(EMBU)

孤独评估：

UCAL孤独量表

孤独分类量表(DLS)

Rasch型孤独量表

情绪—社交孤独问卷(ESLI)

心理控制源评估：

成人N-S内外控制量表(ANSIE)

多维度多归因因果量表(MMCS)

平衡功能:

东京大学康复部协调性检查

平衡障碍严重程度分级

脊髓损伤患者平衡障碍评估

用平衡评估方法

Fugl—Meyer平衡功能评估法

脊髓损伤感觉障碍评估

Fugl-Meyer四肢感觉功能评估

功能性运动量表(FAC)

Berg

平衡量表(BBS)

功能性步态评价(FGA)

帕金森病统一评分量表运动分表(UPDRS-Ⅲ)

计时起立一步行测验(TUGT)

10m步行测试

改良Hoehn-Yahr分期

特异性活动平衡自信量表(ABC)

SBT量表(SBT)

RMI量表(RMI)

简化Fugl-Meyer运动功能评分

Barthel指数(BI)

改良Rankin量表(MRS)

平衡姿势描记参数

儿童部分：

儿童感觉统合能力评估量表

儿童孤独量表(CLS)

儿童孤独症评估量表(CARS)

Conners儿童行为问卷(父母问卷)

父母养育方式评价量表(EMBU)

艾森克个性问卷儿童版(EPQ)

Achenbach儿童行为量表(4-16)(CBCL)

家庭环境量表中文版(FES-CV)

家庭亲密度和适应性量表(FACESⅡ-CV)

家庭功能评估(FAD)

Rutter儿童行为问卷(父母问卷)

自尊调查表(SEI)

智力成就责任问卷(IAR)

儿童N-S内外控制量表(CNSIE)

子女教育心理源控制量表(PLOC)

窘迫感受性量表

儿童控制知觉多维度测查表(MMCPC)

儿童自我意识量表(PHCSS)

Rutter儿童行为问卷(教师问卷)

NYLS 3-7岁儿童气质问卷

青少年生活事件量表(ASLEC)

儿童孤独症家长评估量表(ABC)

儿童社会期望量表(CSD)

儿童社交焦虑量表(SASC)

学龄前儿童活动调查表(PSAI)

儿童适应行为评估量表城市版(SAC)

贝利婴幼儿发展量表(BSID)

婴幼儿智能发育量表(CDCC)

婴儿-初中学生社会生活能力量表(S-M)

2．训练不仅具有15种专业的训练模块，提供24种训练模式，需含有：专注力、警惕性、广度、选择、转移、分配、图形及拓扑记忆、工作记忆、再认、路径、情景记忆、面容记忆、视动协调、单侧忽略训练、思维及计算训练 。

明确以下必备训练大项及分项：

识字训练项，分项含：1位数字一项、2位数一项、拼音一项、汉子练习12项。

绘画训练项，分项含：蔬菜瓜果项、树木花卉项、自然天体项、桥梁建筑项、山

水风景、昆虫、飞禽、水族、动物综合、日常用品、家具、衣帽服饰、交通工具、

船只舰艇、飞行器、兵器、人像五官、人物综合动作、人体、空间位置简单与复

杂部分、立体图形。

物体命名项，分项含：交通工具项、衣帽服饰项、家用电器项、日常用品项、水

果项、蔬菜项、家禽项、野生动物项、鱼类、树木花卉项。

听觉识别项，分项含：动物项、交通项、铃声项、自然项、战争项。字图识别项，

分项含：水果4项、蔬菜4项、动物四项、厨卫用品3项、电器4项。

计算能力项，分项含：图形比较5项、数字比较5项、计算加法2项，计算减法2项、计算乘法2项、计算除法2项、综合计算1项、实际应用5项。

含有营养配餐系统：不仅适用幼儿、成人、老年等各年龄段人群，也适用于临床各类病人，可根据体温、身高、体重、性别、活动量等因素计算病人营养摄取量，可动态分析营养摄取结构与平衡。

可按体征计算摄入标准：系统不仅明确有糖尿病、高血压、痛风病、甲亢、消化系统疾病等各类病症的专业配餐标准，同时可按体温、身高、体重、性别、活动量精确计算临床病人的摄入标准，确保临床病人营养的准确摄入。

带量食谱打印：系统可将食谱及配餐数量完整打印出来，方便各类人员参考。

系统将根据具体类型制定摄入标准，系统需内置数十种不同年龄、性别的国家推荐标准及常见人群的摄入标准。

3.康复床

- 框架材质：铁框架加表面喷塑处理

- 承重：≥225kg

- 电压：220V~50HZ

- 升降高度：69-101cm

- 调节需要时间：35-50秒

- 第一段长度34cm，可上下调节角度：25°到-15°  可左右调节角度：20°到-20°

- 面部模块可反转角度0-60°；可水平滑动，滑动距离0-8cm；

- 扶手长度35cm,u高低可调节行程0-10cm

- 第二段长度41cm，由上胸部及下胸部段面组成，上下调节角度：-25°到22°,有顿压功能。

- 第三段长度75cm，左右调节角度：20度到-20度，上下调节角度：45°到-40°，做360°旋转;可水平滑动，滑动距离0-8cm；

- 第四段长度19cm ，可调节角度：0度到90度

- 7cm厚90高密度海绵

- 防污高品质耐用抗菌医用专业PVC

- 透气孔加孔塞设计

- 7.5cm直径医用静音伸缩脚轮设计，方便床身移动

- 超静音电机 10000N

- 360°环形脚圈控制升降调节，手控板控制胸部段面角度调节

- 腰部段位带有滑轨功能及微顿压功能

- 四调节脚设计，地面适应能力强；

4.神经损伤治疗仪

一、性能参数：

- 八路电流输出可选，可同时满足多人/多部位治疗需求;

- ≥5.7英寸液晶触摸显示屏；

- 液晶触屏显示+一键飞梭，旋钮锁定，

- 脉冲宽度80～400us范围内可调，调节步长10us默认300us；

- 频率1～180Hz范围内连续可调，步长1Hz,默认40Hz;

- 脉冲波形：双相对称方波，不区分正负极；

- 脉冲群波形：可调梯形波、方波、三角波、尖波；

- 仪器的上升时间：0s～2s，步长为0.5s；

- 仪器的维持时间：0s～20s，步长为1s；

- 仪器的下降时间：0s～2s，步长为0.5s；

- 仪器的断电时间：2s～50s，步长为1s，断电时间不少于通电时间；通电时间为上升时间、维持时间和下降时间之和；

- 治疗时间1～99min可调，步长1min，默认20min;

- 最大输出电流：140mA(峰值电流)、步长1mA；

- 同步/异步输出，满足不同治疗需求；

- 恒流电流输出，保证治疗的安全有效性，治疗可量化；

16.开路报警，过电保护确保治疗安全。

# 5.四肢联动康复训练仪+智能情景互动康复训练系统（全套）

- 设备使用上肢模拟伸缩运动，下肢模拟蹬踏运动模式进行训练。

- 最大承重：≥200kg。

- 屏幕≥10.1寸电容屏

- 手柄支臂使用快拉式结构调节，可调范围为：0~46cm，适用不同臂长的患者使用。

- 手柄采用手托式设计

- 手柄旋转角度五档可调：-20°，-10°，0°，10°，20°，满足患者不同前臂角度使用。

- 座椅距离可前后调节距离至少为30cm，适用不同身高腿长的患者使用。

- 座椅可左右各旋转至少90°。

- 座椅两侧均有扶手；且扶手可折叠。

- 双重安全绑带设计，从多个部位固定患者躯干。

- 具备手部固定套，为上肢肌力小于2级和上肢关节提供固定和保护。

- 配备髋膝关节支撑装置，可同时支撑左右下肢，为下肢肌力小于2级和关节稳定提供固定和保护。

- 髋膝关节支撑装置长度至少3档可调，宽度至少15档可调，调节髋外展外旋的幅度。

- 具备一键锁定功能，可锁定手部支臂和踏板，使其保持固定状态。

- 使用大型船型脚踏板，踏板上配有缓冲软垫，并配备芭扣结构固定足部，运动过程稳定且安全。

- 具备移动轮子：方便设备的整体移动。

- 使用电磁控阻力装置

- 电磁阻力等级可调：至少10级可调。

- 训练时间可设置：1~99min可调。

- 训练过程中可实时显示功率、卡路里、速度、累计的训练距离和圈数等参数。

- 具备训练结束后，训练数据统计功能。

22.为了增加四肢联动训练的趣味性，提升训练效果，四肢联动康复训练器可以与情景互动搭配使用，情景互动系统参数如下：

（1）≥43寸液晶显示屏，分辨率≥1920*1080

（2）操作系统：正版Windows 10，多核处理器，内存容量8G，磁盘空间不小于100G，双HDMI接口传输线

（3）软件系统：

  - 智能识别运动状态，可以做到自动停止和自动监测转速；

  - 具有患者个人数据库功能；

  - 可自动记录患者训练信息并提供打印报表功能；

  - 系统最多可以支持4台设备通过局域网连接进行多人游戏；

  - 内含至少7种游戏

  - 特有的游戏影子模式，可以与自身历史数据进行竞赛对比，增强信心

  - 特有的游戏AI模式，可以与机器人进行竞赛对比，提高趣味性

6.便捷式手功能康复训练系统

一、功能参数

1、双通道切换，可同时连接2只手套供2人同时使用。

2、以空气压力作为动力。

3、治疗时间0-60分钟，任意可调。

4、智能屈曲/伸展10档独立可调，范围时间3~12秒。

5、被动训练模式包括：被动训练、智能被动训练、手控训练、镜像训练、（场景化）任务导向训练；训练强度可选“低”、“强”，场景可选“左手”、“右手”。

6、手控训练，健侧手通过“手控开关”，发出指令带动患侧手训练。

7、具备镜像训练（主从对侧训练），健侧手穿戴数据手套，带动患侧手同步运动。

8、场景化的任务导向性训练，在被动训练、手控训练、镜像训练模式中，均可设置抓球场景，进行视觉、听觉指令引导下的任务导向性训练。

9、助力训练，识别患侧手屈曲/伸展动作意识，协助患侧手完成抓握动作。训练强度可选。

10、语音声控：智能语音引导控制手部康复训练。

11、主动康复游戏训练，含原创主题动画训练游戏，主动屈曲、主动伸展模式可选，游戏难度“低”、“中”、“强”三档可调。

12、抗阻训练，训练强度可选“低”、“强”。

13、ADL日常生活能力训练，即抓球功能训练。

14、虚拟情景训练

15、≥8寸液晶触摸屏，中文+图形导航。

16、双通道接口可拓展，可升级选配手腕训练器等。

17、可选配S/M/L三种尺寸手套，儿童款可以订制，标配M码手套1双。

18、标配配锂电池，90分钟长续航，支持从康复大厅到床边、科室间的便携移动康复；

19、康复手套进口布料、无缝拼接、抗菌材料，内置触觉感知颗粒。

二、性能参数

1、双通道切换；

2、运行速度范围	90°～150°/s；

3、主机输出安全压力-70KPa~100KPa；

4、康复手套四指活动范围	-30°～220°；

5、患者手长范围	8～22cm。

7.吞咽神经和肌肉电刺激仪

一、技术参数

- 适应范围：适用于神经肌肉损伤引起的吞咽功能障碍的辅助治疗。

- 性能参数：

2.1 触屏+一键飞梭

2.2 具备恒流、恒压两种电疗输出模式。

2.3 具备蝶形电极、单球状电极、双球状电极、Y状移动电极、板状圆形电极、棉签电极等至少六种电极治疗方式。

2.4 脉冲宽度：100μs～400μs可调，步长10μs。

2.5 脉冲波形为双向对称波，正负脉冲间隔为100μs。

2.6 脉冲的上升时间和下降时间：1s～10s可调，步长1s。

2.7 脉冲的维持时间：1s～55s可调，步长1s。

2.8 脉冲的断电时间：3s～75s可调，步长1s。

2.9 治疗时间1~99min可调，步长1min。

2.10 脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步长1Hz。

2.11 固定电极具备三种治疗模式。

2.12 内置电极放置图示，方便使用。

2.13 电刺激手柄供治疗师操作，可按治疗需求控制电流输出的持续时间。

2.14 输出强度：0mA～80mA或0V～80V范围内可调，步长0.5mA或0.5V。

2.15 开路报警提示，过电保护确保治疗安全。

2.16双通道输出，固定模式及移动电极模式模式可同时独立使用

8.盆底康复治疗

硬件要求：

- 主机：集成化一体式机箱设计（信号采集模块与工控机封装于同一机箱内），稳定性和兼容性更有保障，抗电磁干扰性能突出。

- 显示器尺寸≥15英寸，便于患者观察肌电变化。

- 肌电采集范围：2-2500μV（r.m.s），分辨率：≤0.5μV（r.m.s）

- 通频带：不窄于20Hz～500Hz (-3dB)，

- 使用物理旋钮调节电流强度，操作方便，每个通道均设置各自的独立旋钮控制，可实现多通道不同强度刺激。

- 脉冲磁场最大磁感应强度不低于：6Tesla。

- 最大脉冲磁场的脉冲频率不低于：40Hz。0-40Hz可调，当脉冲频率＞1Hz时，频率调节步长为1Hz；当脉冲频率≤1Hz时，频率调节步长为0.01Hz。

- 磁感应强度变化率不低于：40 kT/s～70 kT/s。

- 液态内循环刺激线圈冷却系统，非风冷或静态冷却，保证设备24小时不间断运行，可实现系统温度≤40℃

- 内置不少于4种磁刺激治疗模式：单脉冲刺激模式，重复脉冲刺激模式，爆发序列TBS模式、变频式刺激模式。

- 三重防护系统实时监控线圈温度，安全预警暂停工作，方案限制刺激间歇、保证安全使用。

软件参数：

- 筛查模式用于短时间内筛查出盆底肌异常者，快速筛查耗时小于等于1分钟，标准筛查耗时小于等于2分40秒。快速筛查和标准筛查指标包括：前静息平均值、前静息变异性、快速收缩上升时间、快速收缩最大值、快速收缩下降时间、持续收缩平均值、持续收缩变异性、后静息平均值、后静息变异性。

- 盆底表面肌电标准评估（Glazer评估），对盆底肌肉进行全面且标准化的评估，耗时约6分钟。评估指标包括：前静息平均值，前静息变异性，快速收缩上升时间，快速收缩最大值，快速收缩下降时间，持续收缩平均值，持续收缩变异性，耐久收缩平均值、耐久收缩变异性、耐久收缩后前10秒比值、后静息平均值，后静息变异性。

- 系统自动对筛查、评估的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分。

- 可对肌电报告的模板进行设置，包括自定义报告的医院名称、报告解读、诊断结果、治疗建议。

- 多种产后康复方案，包括乳腺疏通、腹直肌分离、腰背痛、肌肉酸痛等，且所有内置方案参数可查看，方案也可以导入、导出。

- 筛查、评估和治疗过程中，系统提供语音指导，提高临床效率。

- 多台设备可实现病员数据的自动实时同步。

- 强大的数据管理功能，对工作量进行统计，还可对所有筛查、评估数据进行统计分析，可以回顾数据结果、波形。

- 系统支持扫码读取患者信息，标配扫描器，通过扫描器可识别患者在手机端填写的基本信息，实现扫码后读取所填写的全部信息并在设备中自动建立病患档案，其中信息至少包括姓名、电话、出生日期、身份证号、身高、体重、分娩史、分娩情况等，提高临床诊疗效率。

- 系统支持与盆底疾病分级诊疗信息软件的数据同步，实现医联体组建、共享数据、科研协作、病患转诊、患者预约、本地病员管理等功能。

- 系统支持患者通过手机实时进行医院的诊疗预约，医生可通过预约软件对患者预约信息进行管理。医生可对诊疗预约进行个性化设置，包括：最大预约次数、允许预约时间、预约设备管理和预约时间段管理等。

- 具有完整的专科病例记录系统，包括妇科检查、POP-Q测量、手检肌力、疼痛检查等专科检查及诊断结果、治疗建议。其中，诊断结果和治疗建议均可自定义添加内容选项。可打印集成POP-Q、手检肌力、腹直肌分离情况、疼痛检查情况、妇科检查情况、尿垫试验等内容的专科检查报告。

- 可导出全部或特定的病例的筛查、评估数据，导出格式为excel，方便统计分析。

9.智能中医灸疗床

1.输入功率：1000VA。

2.工作噪声：≤60dB。

3.金属结构机身，安全稳固；采用环保PU皮，高弹海棉，柔软舒适。

4.床面分成上中下三个区域，分别对应肩背部、腰部、腿部，各区域可独立控制。

5.加热温度多档可调， 调节范围灵活可控，高精度控温探头可保证每档均实现精准控温。

6.具有内循环送风系统，使床体内形成循环均衡整体艾熏温度，使治疗温度能均匀覆盖身体每个部位。

7.双重测温保护更安全，配备高精度测温装置，治疗温度超温时具有超温警示功能，有效避免烫伤患者。

8.配备天然磁疗砭石板，快速导热，双层受热，砭石中的微量元素舒缓紧张情绪，磁场减压，镇定安神。

9.配有红光疗法，治疗时自动点亮照射于皮肤表面，红光的热透作用，可以促进血液循环，提升艾灸治疗效果。

10.肛肠治疗仪

一、技术参数

1.合金镀膜电极钳：其原材料采用进口稀有金属，经46道工序精制而成，特点为不碳化、不粘连、不水肿、干结带宽，避免了术后出血，从而攻克了传统术后出血的医学难关。独有的电极钳制造工艺及特殊材料，终生使用无损坏，备受业界推崇。

2.电极钳工作长度：160mm  200mm

3.功率	≤200（W）

4.输出频率：260KHz±10% （KHz)

5.保险丝：（A） 2A

6.电源电压：AC 220±10%   50±1Hz

7.整机功率：≥500W

8.环境湿度：≤80%

9.环境温度：常温

10.电凝镊规格：≥12cm

11.治疗探头长度：15cm   7cm

12.电切：对皮肤、组织、粘膜、赘生物的切割等

13.电凝：组织及粘膜的止血、凝血、修复等

14.止血电镊：用于血管及出血点的凝固、粘合、止血等

15.电极钳：各种痔疮、息肉、包皮、肌瘤的钳夹治疗等。

11.肛肠检查镜

一、工作条件：

1.环境温度范围：5℃～40℃；

2.相对湿度：≤80%；

3.大气压力范围：50kpa-106kpa；

4.电源：AC220V，  50Hz；

5.额定输入功率:400VA

6.安全类型；Ⅰ类BF型；

7.显示器；彩色显示器≥22′，也可以根据用户要求选配。

二、检查：

1.信号系统  PAC

2.成像器件CCD：ICX673AK

3.前置防水CCD

4.分辨率:640*480

5.图像制式： PAL 或 NTSC，30帧/秒

6.照明方式：前置高亮度LED，无光纤光源传输，无需独立光源。

7.观察角度: 360度连续可调

8.同步系统：内同步

9.最低照度：≥1.02Lxo

10.水平清晰度：750TVL

11.信噪比≥50dB

12.视频输出：1.0Vp-P75Ω

13.电源供应: 100-240VAC

14.工作电压：5V

15.工作电流：2A

16.工作温度：－10℃+60℃

17.处理芯片：SONY EFFIO-E(CXD4140+CXD5148)

18.手动调焦可调  3mm – 无穷远，连续可调

19.进镜直径≥Φ19cm，适合各种肛门镜。

20.手控图像采集或鼠标均可。

三、治疗：

1.额定输入功率： 220VA

2.输出频率： 260KHz±10%

3.电源：AC 220   50Hz

4.环境温度：常温

5.环境湿度：≤80%

6.合金镀膜电极钳,电极钳长度：160mm  200mm

7.电镊规格：12cm

8.治疗探头长度：15cm    7cm

9.治疗仪工作频率为:单极(电刀、电凝)260KHz±10%

双极(电镊、电钳))260KHz±10%

10.输出功率单极：7W±20%    双极:8W±20%

11.最大输出功率不大于50W

12.运行模式:间歇加载连续运行；运行10S,间歇30S.

13.电极钳特点；合金镀膜电极钳：特点为不碳化、不粘连、不水肿、干结带宽，避免了术后出血.

14.电切：对皮肤、组织、粘膜、赘生物的切割等

15.电凝：组织及粘膜的止血、凝血、修复等

16.止血电镊：用于血管及出血点的凝固、粘合、止血等

17.电极钳：各种痔疮、息肉、包皮、肌瘤的钳夹治疗等。

- 308nm紫外线光疗仪

一、设备用途：

用于银屑病、白癜风、斑秃、玫瑰糠疹、特应性皮炎、慢性湿疹、扁平苔藓、玫瑰糠疹、脂溢性皮炎、瘙痒症、掌跖脓疱病、带状疱疹等皮肤病的308nm紫外光治疗。

1.光源类型:308nm光源；

2.光源的使用寿命≥5000小时；

3. 具有亲肤贴片，可用于任何形状皮损的治疗；

4. 专用MED测定贴片，照射定位和数据纪录同时完成，方便MED检测；

5. 手柄按键操作；

6.安全设计：采用了低压设计，水温、水流、电流报警提示功能；

7. 触摸屏尺寸≥12.1英寸；

8.超静音水冷设计；

9. 20平方厘米＜手柄最大照射面积＜25平方厘米。

10.具有患者信息储存功能，并提供储存功能界面。

二、产品参数：

1.峰值波长（nm）：308（注册证明确体现308技术）

2.最大辐照强度（mw/cm²）：≤50

3.辐照剂量（mJ/cm²）:50-5000

4.手柄输出接口：治疗出光孔+MED测定出光孔

5.光源寿命：≥5000小时

6.外形尺寸L×W×H，（mm）: ≥520*500*1240

7.重量（Kg）:  ≤60

8.交流电压（V）:220±10%;

9.电源频率（Hz）: 50±1;

10.输入功率（VA）: ≤500