西宁市政府采购

电 子 招 标 文 件

（试  行）

采购项目编号：宁政采公招（货物）2023-080号

采购项目名称：西宁市公安局业务技术用房设备采购

采 购 单 位 ：西宁市公安局

采 购 机 构：西宁市政府采购中心

2023年11月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	7

一、说明	7

1.适用范围	7

2.采购方式、合格的投标人	7

3.投标费用	7

二、招标文件说明	7

4.招标文件的构成	7

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	7

6.澄清或修改	8

三、投标文件的编制	8

7.投标文件的语言及度量衡单位	8

8.投标报价及币种	9

9.投标有效期	9

10.投标文件构成	9

11.投标文件的编制要求	10

四、电子投标文件的上传	10

12. 电子投标文件上传	10

13.上传加密电子投标文件的时间、地点、方式	10

14.电子投标文件的补充、修改或者撤回	10

五、开标	11

15.开标	11

六、资格审查程序	11

16.资格审查	11

七、评审程序及方法	11

17.评标委员会	11

18.评审工作程序	13

19.评审方法和标准	15

八、中标	18

20.推荐并确定中标人	18

21.中标通知	19

九、授予合同	19

22.签订合同	19

十、其他	20

23. 串通投标的情形	20

24. 废标	21

第三部分  西宁市政府采购项目合同书范本	22

第四部分 投标文件格式	35

封面（上册）	35

目录（上册）	36

（1）投标函	37

（2）法定代表人证明书	38

（3）法定代表人授权书	39

（4）投标人承诺函	40

（5）投标人诚信承诺书	41

（6）资格证明材料	42

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	43

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	44

（9）无重大违法记录声明	45

目录（下册）	47

（10）评分对照表	48

（11）开标一览表（报价表）	49

（12）分项报价表	50

（13）技术规格响应表	51

（14）投标产品相关资料	52

（15）投标人的类似业绩证明材料	53

（16.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	54

（16.2）从业人员声明函	55

（17）残疾人福利性单位声明函	56

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	57

第五部分 采购项目要求及技术参数	58

1.投标说明	58

2.重要指标	58

第一部分  投标邀请

公开招标公告

| 采购项目编号 | 宁政采公招（货物）2023-080号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 西宁市公安局业务技术用房设备采购 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | - 3000万元 |
| 最高限价 | 3000万元 |
| 项目分包个数 | 2（包1控制价：1063.144万元；包2控制价：1936.856万元） |
| 各包要求 | 具体内容详见《招标文件》 |
| 各包投标人资格要求 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”查询报告、“中国政府采购网”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内；实际以现场查验为准）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受联合体方式进行投标； 6、满足招标文件的其他资质条件。 |
| 公告发布时间 | 2023年11月6日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2023年11月6日至2023年11月13日（节假日除外），上午9:00-12:00,下午12:00-17:00（节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 线上报名，CA办理及操作系统请咨询：政采云客服95763；《青海政府采购网》免费下载招标文件。（提示：请潜在供应商报名前务必完成网上企业注册等手续；具体操作详见附件操作指南或咨询：政采云客服95763） |
| 招标文件售价 | 0.00 |
| 获取招标文件地点 | 《政采云平台》免费下载招标文件。 |
| 电子签到及解密时间 | 2023年11月27日上午9:15:00时（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 政采云平台（www.zcygov.cn） 如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密文件无法解密、加密文件无法上传的视为无效投标。（提示：请供应商开启解密后随时关注政采云系统短信，及时完成后续操作） |
| 采购人联系人 | 西宁市公安局 包1联系人：齐警官 联系电话：0971-6331792 包2联系人：盛警官 联系电话：0971-8251680 |
| 集中采购机构及联系人 | 西宁市政府采购中心 段先生 联系电话：0971-7661369 |
| 其他事项 | - 本次项目招标采用线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密文件无法解密、加密文件无法上传的视为无效投标，线上电子加密响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至电子开评标系统； 2、线上电子化开评标系统操作及CA锁办理等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763（办理实体CA或云CA均可）。 3、投标保证金免缴，资格后审； 4、履约保证金：合同金额的5%； 5、合同预付款：无； 6、本次标的物所属行业为货物制造业。 |
| 财政监督部门及电话 | 西宁市财政局 联系电话：0971-6304026 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购中心对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）西宁市政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或西宁市政府采购中心提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购中心在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购中心可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，西宁市政府采购中心应按照规定填写《西宁市政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.澄清或修改

6.1 采购中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购中心在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购中心顺延提交投标文件的截止时间。

6.3 在评审过程中评审专家就有关问题需要向供应商进行澄清时，将通过电子评标系统进行线上询问，供应商接到澄清通知登录评标系统在规定的时间内完成线上答复，超时视为认可评审专家所提出的所有问题。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：保险费、安装费、调试费、培训费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。

10.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

10.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

10.2 投标文件（下册）（符合性审查）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

11.投标文件的编制要求

11.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

11.2 投标人应在投标截止时间之前将加密电子投标文件上传至评标系统；加密电子投标文件的制作详情请咨询政采云，咨询电话：95763。

11.3投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、电子投标文件的上传

12. 电子投标文件上传

12.1 电子投标文件(上、下册)，应分别按照招标文件的及电子评标系统要求上传。

13.上传加密电子投标文件的时间、地点、方式

13.1 投标人在招标文件要求开标截止时间前，按要求上传加密电子投标文件至评标系统。

14.电子投标文件的补充、修改或者撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所上传的电子投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五、开标

15.开标

15.1 开标在招标文件确定的上传投标文件截止时间的同一时间进行。西宁市政府采购中心按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购中心对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

15.2 开标由采购中心主持。评标委员会成员不得参加开标活动。

投标人不足3家的，宣布本次公开招标采购活动终止。

15.3开标过程由采购中心负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员线上签字确认后随采购文件一并存档。

六、资格审查程序

16.资格审查

16.1 开标结束后，采购人依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

16.2 合格投标人不足3家的，不得评标，宣布本次公开招标采购活动终止。

16.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按第10.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法

17.评标委员会

17.1 西宁市政府采购中心负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有19.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明提交书面材料，并随采购文件一并存档。

17.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,停止评审并向西宁市政府采购中心书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购中心或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

17.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购中心工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前保密。

17.4 采购中心从省级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，优先选择本单位以外的评审专家，本项目所需评审专家均为省级专家库抽取。

17.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购中心依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购中心停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购中心将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

18.评审工作程序

18.1 评标委员会对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正采用线上形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第10.2（10）-（14）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 服务/交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按18.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

18.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按18.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

18.2 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《中小企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

18.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

18.4 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

19.评审方法和标准

本项目采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

评审标准和分值分配：

具体项目及评分细则：

1、评分办法（包一）

| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报30分 | 报价分 | 30 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标总价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。本项满分为30分。 注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、监狱企业、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 商务部分（15分） | 节能和环保 | 1 | 投标产品为节能产品得0.5分；投标产品为环保产品得0.5分；未提供不得分。该项得分的认定以有效期内得《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》为准。 |
|  | 认证证书 | 2 | 投标人同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书，每提供一类证书得0.5分，最高得2分。 （投标人需提供证书复印件并加盖公章） |
|  | 企业业绩 | 3 | 提供近自2020年1月1日以来类似业绩证明材料，每提供一个得1分，最高得3分；未提供或其他情况的不得分。（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、交货合同签字盖章页或中标通知书）。 |
|  | 项目团队成员 | 7 | 1.项目负责人（2分） 项目负责人具备信息系统项目管理师证书及高级项目经理证书，每提供一类证书得1分，最高得2分，不提供不得分。（需提供相关证书及劳动合同等证明材料） 2.项目团队成员（5分） 拟派的项目团队成员须符合以下任意一种条件： （1）具有PMP证书人员 （2）IT服务经理 （3）具有CISP证书的人员 （4）系统架构设计师 （5）系统分析师 每提供符合条件的项目成员一人得1分，同类证书重复提供不得分，本项分值满分5分（需提供相关证书及劳动合同等证明材料） |
|  | 招标文件响应情况 | 2 | 完全响应招标文件要求编排的，得2分，有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 |
| 技术水平55分 | 技术参数 | 30 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得30分。每有一项负偏离扣5分，扣完为止。 |
|  | 项目管理及实施方案 | 20 | 1.项目的总体方案（10分） 方案内容包括项目概况、需求分析、系统架构、系统详细设计、详细的数据流程、系统对接等方面，总体方案科学具体，内容完整，有针对性和可操作性的，得10分；总体方案内容基本完整，阐述基本清晰，能满足要求本项目的，得5分；总体方案可行的，得2分；仅提供了简单的总体方案的，得1分，不提供的不得分。 2.项目管理机构及项目管理措施（4分） 设置了科学、完整的项目管理机构，有具体的项目管理措施，内容有针对性和可操作性的，得4分；设置的项目管理机构及项目管理措施基本能满足本项目的，得2分；仅提供了简单的项目管理机构及管理措施的，得1分；不提供的不得分。 3.工作进度安排（3分） 针对系统部署制定了实施进度安排，工作进度安排合理、工序管理措施科学、对影响因素的考虑全面、应急预案措施完整的得3分；工作进度安排基本能满足本项目的，得2分，仅提供了简单的工作进度安排的，得1分；不提供的不得分。 4.质量、安全、保密等保证措施（3分） 质量、安全、保密等保证措施内容全面、切实可行、有针对性的，得3分；质量、安全、保密等保证措施基本满足项目要求的，得2分；仅提供了简单的质量、安全、保密等保证措施的，得1分；不提供的不得分。 |
|  | 项目售后服务计划、措施、服务承诺 | 5 | 针对该项目有详尽的项目售后服务计划、措施、验收、等方面的服务能力、措施及相关承诺，全面、详细、合理的，得5分；项目售后服务计划、措施、验收、等方面的服务能力、措施及相关承诺可行的，得3分；仅提供了简单的项目售后服务计划、措施、验收、等方面的服务能力、措施及相关承诺的，得1分；未提供的不得分。 |

2、评分办法（包二）

| 类别 | 项目 | 满分分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（30分） | 报价分 | 30 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标总价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位），本项满分为30分。 注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、监狱企业、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术水平（42分） | 节能和环保 | 2 | 投标产品为节能产品得1分；投标产品为环保产品得1分；未提供不得分。该项得分的认定以有效期内得《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》为准。 |
|  | 技术参数 | 40 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得40分。打星号指标为关键指标项，每有一项负偏离扣3分；其他指标项，每有一项负偏离扣1分，扣完为止，以提供的产品检验报告或彩页等为依据。 |
| 投标人综合实力（17分） | 项目团队成员 | 15 | 1.为本项目配备项目经理1人，须同时具有以下资质：通信工程师中级及以上、高级信息系统项目管理师或 PMP、ITIL认证，全部满足得8分，不满足不得分。 2.投标人项目组成员配备具有专业技术资格人员不少于10人，其中，（1）技术负责人不少于2名，具备通信传输与接入专业高级工程师资格证书；（2）网络工程师不少于2名，具备网络工程师中级及以上资格证书；（3）信息安全工程师不少于2名，具备注册信息安全工程师（CISP）资格证书；（4）信息安全保障人员不少于1人，具备高级信息安全工程师；（5）动力环境技术支撑人员不少于1人，具备电源专业相关证书；（6）项目服务经理不少于1人，具备信息系统集成项目经理资格证书；（7）项目服务人员不少于1人，具备数据库系统工程师资格证书；项目组成员完全满足得7分，每少1人扣1分，扣完为止。 备注：需提供上述所有人员资质证书及身份证复印件、与投标人签订的劳动合同及投标截止日期前6个月连续的单位社保缴纳证明材料（需加盖投标人公章），未提供的不得分。 |
|  | 企业认证 | 2 | 投标人同时具备有效的1SO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、1S09001质量管理体系认证证书，全部满足得2分，未提供不得分； |
| 履约及售后服务能力（11分） | 企业业绩 | 3 | 提供自2020年1月1日以来类似业绩证明材料，提供1-4个得1分，提供5个及5个以上得3分；未提供或其他情况的不得分。（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、合同签字盖章页和中标通知书）。 |
|  | 项目管理方案 | 5 | 1.项目管理机构及项目管理措施（2分） 针对本项目设置了科学、完整的项目管理机构，有具体的项目管理措施，内容有针对性和可操作性的，得2分；设置的项目管理机构及项目管理措施基本能满足本项目的，得1分；不提供的不得分。 2.项目进度安排（1分） 针对本项目制定了实施进度安排，项目进度安排合理、工序管理措施科学、对影响因素的考虑全面、应急预案措施完整的得1分；不提供的不得分。 3.质量、安全、配送等保证措施（2分） 针对本项目制定了质量、安全、配送等保证措施内容全面、切实可行、有针对性的，得2分；质量、安全、配送等保证措施基本满足项目要求的，得1分；不提供的不得分。 |
|  | 项目售后服务计划、措施、服务承诺 | 3 | 针对本项目提供详尽的售后服务计划、措施、相关承诺及响应时间、验收方案等方面进行评审：售后服务计划及措施合理性强、相关承诺及响应时间完整、验收方案详细完整、可行性强、所述内容优秀的得3分；售后服务计划及措施较为合理、相关承诺及响应时间、验收方案较完整可行、所述内容良好的得2分；售后服务计划及措施基本合理、相关承诺及响应时间、验收方案较差、所述内容对响应一般的得1分；未提供的不得分。 |

注：各供应商的提交的响应文件中，应将上述涉及到的证明资料扫描件（或复印件）附在其中，并加盖公章。

19.3 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

19.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，西宁市政府采购中心发现存在以上情形之一的，组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，西宁市政府采购中心可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

八、中标

20.推荐并确定中标人

20.1 采购中心在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

20.2 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

21.中标通知

21.1采购中心自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

21.2 中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购中心的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

21.3 中标公告期限为1个工作日。

21.4 在公告中标结果的同时，采购中心向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，西宁市政府采购中心告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还告知未中标人本人的评审得分与排序。

21.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

22.签订合同

22.1 采购人自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

22.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

22.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

22.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.6 采购人与中标人根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

22.7采购中心按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

22.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

22.9 采购人加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人及时处理，依法追究其违约责任。

22.10 采购人、采购中心建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

23. 串通投标的情形

23.1投标人遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

23.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

24. 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由西宁市政府采购中心发布废标公告。

24.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购中心改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  西宁市政府采购项目合同书范本

# 西宁市政府采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购合同编号：

合同金额（人民币）：

采购单位（委托方）：                        （盖章）

成交供应商（受托方）：                      （盖章）

招标日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2023年XX月XX日（采购项目名称·包号）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 包号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

交付时间、地点和要求：合同签订后，甲方要求的20个工作日内。地点为         ，并负责搬运、卸货、安装、调试等，发生费用由乙方承担。

四、付款方式

甲乙双方合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的30%，即人民币

（小写：      元整，大写：       元整）。乙方所交付的产品由甲方报同级财政监管部门，组织到货验收后，按合同金额向乙方支付合同总价款的60%，即人民币（小写：      元整，大写：         元整）。

乙方向甲方提交合同总额的5%，即即人民币（小写：       元整，大写：

元整）转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满（   年）且产品

无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还，不计利息。

以上外汇汇率汇差由乙方负担。

五、质量保修范围和保修期

自验收合格之日起3年，提供免费维护及保养服务，终身维修。在保修期内，设备质量问题免费维修；在保修期外，非正常使用造成的设备故障，只收取维修成本费。

六、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

七、违约责任

①乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

②乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

③因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

④甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

⑤乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

⑥乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从合同款中扣除，不足另补。

⑦其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

八、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在10天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现无情况亦视为不可抗力。

九、知识产权：乙方承诺所提供产品在中国境内不受任何第三方对甲方的知识产权追索。其他详见合同通用条款。

十、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式十份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

一、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1、“合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

2、“合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

3、“合同条款”指本合同条款。

4、“货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

5、“服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

6、“甲方”指购买货物和服务的单位。

7、“乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

8、“现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

9、“验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

10、原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

11、原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

12、“工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

二、技术规格要求

1、本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招标文件/招标响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2、乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

3、除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

三、合同范围

1、甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

2、乙方应负责培训甲方的技术人员。

3、按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

四、合同文件和资料

1、乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

2、未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

五、知识产权

1、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

2、任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

3、双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

4、在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5、乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

六、保密

1、在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

2、保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

（1）任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

（2）任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

（3）任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

3、乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

七、质量保证

1、货物质量保证

（1）乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

（2）乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

（3）根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

（4）乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

（5）合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

2、辅助服务质量保证

（1）乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

（2）乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

八、包装要求

1、除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

2、包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

3、乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

4、乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

5、货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

九、 价格

1、乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

2、本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

3、检验费用

（1）乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

（2）甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

（3）甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

十、交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。（实际交货期以采购人要求为准）

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

十一.检验和验收

1、开箱验收

（1）货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

（2）乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

（3）开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完中标货。

2、检验验收

（1）交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

（2）在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

（3）除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

（4）检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

3、使用过程检验

（1）在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

（2）如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

十二、付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

十三、履约保证金

1、乙方应在合同签订前，按约定提交履约保证金。

2、履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

3、履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

4、甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

5、支票或汇票。

6、乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

十四、索赔

1、货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

2、在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

3、乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

十五、迟延交货

1、乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

2、除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

3、在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

十六、违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

十七、不可抗力

1、双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

3、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

十八、税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

十九、合同争议的解决

1、甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

2、任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

二十、违约解除合同

1、出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

（1）乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

（2）乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

（3）乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

2、甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

二十一、破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

二十二、转让和分包

1、政府采购合同不能转让。

2、经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

二十三、合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

二十四、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

二十五、计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

二十六、适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释

- 投标文件格式

- 封面（上册）

西宁市政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：西宁市政府采购中心

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起  60  日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：西宁市政府采购中心

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：西宁市政府采购中心

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：                   职务：

授权人（法定代表人）签字或盖章：                     职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：西宁市政府采购中心

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：西宁市政府采购中心

为了诚实、客观、有序地参与西宁市政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购中心组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、①投标人是法人公司的需提供2022年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书（审计方的执业资格证、审计人员的执业资格证书）。②投标人为2022年度新成立的公司或是其他组织或自然人的企业，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的近三个月资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、提供近半年至今任意一个月企业依法缴纳税收和缴纳职工社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：西宁市政府采购中心

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”查询报告、“政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内；实际以现场查验为准。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

西宁市政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

（符合性审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

(10)评分对照表………………………………………………………所在页码

(11)开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

(12)分项报价表………………………………………………………所在页码

(13)技术规格响应表…………………………………………………所在页码

(14)投标产品相关资料………………………………………………所在页码

(15)投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

(16)制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

(17)残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

(18)投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （10）评分对照表

包*评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- 行数不够可自行添加

- （11）开标一览表（报价表）

包*开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：保险费、培训费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间（详见第五部分）。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （12）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

- 行数不够可自行添加。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  | 参数偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 | 投标产品生产厂家 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- 投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、供货商必须保证所供货物完全符合西宁市公安局采购招标标准规定的规格，货物质量及要求符合标准。直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按评标办法处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

- 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

5.行数不够可自行添加。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、供货商必须保证所供货物完全符合西宁市公安局采购招标标准规定的规格，货物质量及要求符合标准等资料。

- （15）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

- 提供自   2020  年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件，具体要求见评分标准细则

- （16.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：西宁市政府采购中心

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

- （16.2）从业人员声明函

从业人员声明函

致：西宁市政府采购中心

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （17）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：西宁市政府采购中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月   日

- （18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

- 采购项目要求及技术参数

- 1.投标说明

- 1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

- 1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

- 1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

- 1.5 项目中标后分包情况：不允许。

- 2.重要指标

2.1 “技术参数”中用第五部分说明的符号标注的属于重要技术参数、指标。

2.2 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与西宁市政府采购中心联系。

2.3 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

1、包一：

1.1需求清单

| 序号 | 物品名称 |  |  | 单位 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.110指挥中心设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1指挥中心LED屏设备配置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | LED显示屏 | ㎡ |  | 58 |  |
| 2 |  | 控制系统 | 套 |  | 1 |  |
| 3 |  | LED控制器 | 台 |  | 50 |  |
| 4 |  | 4K分布式拼接节点 | 台 |  | 50 |  |
| 5 |  | 4K分布式输入 | 台 |  | 10 |  |
| 6 |  | 4K坐席输入节点 | 台 |  | 50 |  |
| 7 |  | 4K坐席输出节点 | 台 |  | 50 |  |
| 8 |  | 图像管理平台 | 套 |  | 1 |  |
| 9 |  | 界面编辑 | 套 |  | 1 |  |
| 10 |  | 智能控制中控主机 | 套 |  | 1 |  |
| 11 |  | 中控系统软件编程 | 套 |  | 1 |  |
| 1.2指挥中心扩声设备配置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 专业音箱 | 台 |  | 6 |  |
| 2 |  | 专业功放 | 台 |  | 3 |  |
| 3 |  | 数字调音台 | 台 |  | 1 |  |
| 4 |  | 数字音频处理器 | 台 |  | 1 |  |
| 5 |  | 反馈抑制器 | 台 |  | 1 |  |
| 6 |  | 电源时序器 | 台 |  | 1 |  |
| 7 |  | 数字会议主机 | 台 |  | 1 |  |
| 8 |  | 数字会议代表单元 | 台 |  | 50 |  |
| 9 |  | 数字会议系统音频内嵌软件 | 台 |  | 51 |  |
| 10 |  | 高清指挥调度终端 | 台 |  | 1 |  |
| 11 |  | 摄像机 | 台 |  | 1 |  |
| 12 |  | 音频辅材 | 批 |  | 1 |  |
| 2.研判中心设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1研判中心LED屏设备配置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | LED显示屏 | ㎡ |  | 51 |  |
| 2 |  | 控制系统 | 套 |  | 0 |  |
| 3 |  | LED控制器 | 台 |  | 35 |  |
| 4 |  | 4K分布式拼接节点 | 台 |  | 35 |  |
| 5 |  | 4K分布式输入 | 台 |  | 2 |  |
| 2.2研判中心扩声设备配置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 专业音箱 | 台 |  | 2 |  |
| 2 |  | 支架 | 个 |  | 4 |  |
| 3 |  | 专业功放 | 台 |  | 1 |  |
| 4 |  | 专业音箱 | 台 |  | 2 |  |
| 5 |  | 专业功放 | 台 |  | 1 |  |
| 6 |  | 数字音频处理器 | 台 |  | 1 |  |
| 7 |  | 反馈抑制器 | 台 |  | 1 |  |
| 8 |  | 电源时序器 | 台 |  | 1 |  |
| 9 |  | 数字会议主机 | 台 |  | 1 |  |
| 10 |  | 数字会议主席单元 | 台 |  | 1 |  |
| 11 |  | 数字会议代表单元 | 台 |  | 18 |  |
| 12 |  | 数字会议系统音频内嵌软件 | 台 |  | 19 |  |
| 13 |  | 高清指挥调度终端 | 台 |  | 1 |  |
| 14 |  | 摄像机 | 台 |  | 1 |  |
| 15 |  | 音频辅材 | 批 |  | 1 |  |

1.2技术服务要求

| 序号 | 系统名称 | 功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.指挥中心设备 |  |  |  |  |
| 1.1LED大屏幕显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1.小间距LED全彩显示屏，共阴设计，四合一像素结构，全封闭压铸铝箱体，像素点间距≤0.94mm，像素密度≥1137000点/㎡，显示屏亮度≥600cd/㎡水平，水平、垂直视角≥160°，最大对比度≥3000:1，刷新率≥3840Hz； 2.支持亮/暗线快速消除，无需专业设备和专业操作；支持自动除湿，有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠； 3.支持通过调试网口进行远程配置，支持通过发送卡的面板按钮调整亮度、切换信号源，配合发送卡可支持HDMI、DVI或DP信源的切换输入, 网口输出；支持底层图像处理，一键优化低像素源画面，同步提升清晰度、对比度、饱和度，支持通过遥控器控制屏幕菜单，调节亮度、色温、对比度等； 4.支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低≥20%；支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果，需提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告； 5.支持自动关机节能功能，自动检测屏幕前是否有人，当有人时屏幕正常点亮，当无人时，一段时间后（可设置）屏幕自动调暗或黑屏，需提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告； 6.提供3C、节能、CB、HDR、中国环境标志（Ⅱ型）、视觉健康证书； 7.含现场定制支架一套、配电控制柜1套。 | ㎡ | 58 |
| 2 | 控制系统 | 大屏控制软件，实现统一设备管理、内容上墙、远程操控功能，具体要求如下： 1.具备 C/S 和 B/S 结构，可通过客户端软件、平板和浏览器对大屏系统进行统一管理，包括大屏门户、 场景配置、预案切换、远程操控、 信号控制、 一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；支持查看信号源实时画面，实时查看大屏中正在播放的内容等功能； 2.支持查看指定屏幕场景的播放状态，可添加、修改、删除、切换场景，并且可将场景关联中控模式，使场景与灯光、空调、投影等设备开关量模式联动； 3.大屏上支持显示配置好的门户，作为统一的门户入口，可控制单块或多块屏幕一起切换；支持自定义设置门户标题、背景图片、菜单名称、菜单图片、菜单链接内容，包含页面、场景、二级门户等，需提供公安部权威机构出具的检验报告； 4.支持控制大屏的智能控制功能，包括广告、会议、监控、护眼模式的开启屏保，以及对具有除湿功能的大屏进行除湿；支持可视化展示播控主机、屏幕、拼控器、 PC 主机、 KVM 坐席等设备的在离线统计信息以及播控主机的页面数量、分辨率、温度、稳定运行时长、设备告警等信息，需提供公安部权威机构出具的检验报告； 5.支持屏幕、网页、窗口等类型投屏，不需要外接物理线缆；通过电脑/平板远程控制播控主机，并可实时显示画面，支持设置抓屏区域的分辨率，可设置为至少满足7680×2160、 3840×2160、 2736×1824、 1920×1080、 1280×720，需提供公安部权威机构出具的检验报告； 6.采用模块化设计，实现实时浏览、录像回放、大屏管理、字幕管理、中控管理、音频配置、信息发布等系统互联互通，在同一平台下可对不同功能模块进行操作，实现统一管理； 7.支持对拼控大屏同时上传多张底图，根据展示需要，可设置某张底图的启用与隐藏，或者重新上传底图；支持对拼控大屏创建场景、修改、删除、重命名、复制、关联中控模式、移动场景分组、调整场景顺序、锁定场景布局、播放场景、搜索场景等，并且场景数量无限制；场景列表中可显示场景播放状态、锁定状态。支持对拼控大屏添加、删除、重命名场景分组，场景分组数量无限制，可在场景分组下创建指定的场景，需提供公安部权威机构出具的检验报告； 8.支持大屏预编辑功能，在不影响大屏显示的前提下进行后台布局；支持一键将本地电脑桌面，投放到大屏上显示；提供操作提示，每一步操作成功或失败都会有弹框提醒，并有日志记录。 | 套 | 1 |
| 3 | LED控制器 | 1.全彩同步控制卡，≥4个千兆网口输出，可任意连线带载1080P分辨率，多控制器拼接级联显示，支持组播控制，实现完美同步，自动除湿功能，有效保护受潮灯珠，远程客户端操作设备，支持遥控控制，屏幕显示遥控OSD 提示； 2.输入至少满足：HDMI 1.4*1、DVI*1、USB*2、DEBUG*1、ETHERNET*2、light sensor*1、IR IN*1、Audio IN*1 输出至少满足：HDMI*1、网口RJ45*4、Audio OUT*1、3D OUT*1； 3.支持800*600-1920*1200之间的多种分辨率视频信号自适应接入；支持对灰度进行调节，支持0-16bit调节；支持对刷新率进行调节，支持1920Hz-7680Hz调节；支持将输入为30Hz的信号转成60Hz的信号输出，需提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告； 4.支持发送卡信号预览，实现HDMI环出信号预览功能； HDMI口外接显示器可显示与大屏同内容的画面；可通过客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节；支持PC客户端、遥控器、物理按键进行控制，需提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告。 | 台 | 50 |
| 4 | 4K分布式拼接节点 | 1.分布式输出子系统，支持HDMI输出，OLED机箱屏幕，支持磁吸安装，平面摆放等安装方式； 2.具有≥2路1000 M，≥1个USB 2.0，≥1个RS232串口、≥1路3.5 mm语音对讲输入输出接口； 3.具有≥2个视频输出接口，视频输出分辨率至少满足：4096 × 2160@30 Hz,3840 × 2160@30 Hz,1920 × 1080@60 Hz,1920 × 1080@50 Hz,1600 × 1200@60 Hz,1920 × 1200@60 Hz,1400 × 1050@60 Hz,1680 × 1050@60 Hz,1024 × 768@60 Hz,1280 × 1024@60 Hz,1280 × 720@60 Hz,1280 × 720@50 Hz； 4.支持H.265/H.264视频解码格式；至少支持1/4/9/16视频输出画面分割数；支持≥1路1200 W，≥2路800 W，≥3路500 W，≥4路400 W,≥12路1080P@30 Hz的视频解码能力； 5.整机功耗：≤50 W，工作温度:0~50 °C，工作湿度:0~95%。 | 台 | 50 |
| 5 | 4K分布式输入 | 1.分布式输入子系统，支持HDMI、DP信号类型接入，OLED机箱屏幕，支持磁吸安装，平面摆放等安装方式； 2.具有≥1路10 M/100 M/1000 M 自适应网口、≥1个USB 2.0、≥1个RS232串口、≥1个RS232/RS485复用串口、≥1路3.5mm语音对讲输入输出接口； 3.具有≥1个视频输入接口数，视频输入分辨率至少满足800 × 600@60 Hz,1024 × 768@60 Hz,1024 × 768@75 Hz,1280 × 720@50 Hz,1280 × 720@60 Hz,1280 × 1024@60 Hz,1280 × 1024@75 Hz,1366 × 768@60 Hz,1400 × 1050@60 Hz,1680 × 1050@60 Hz,1600 × 1200@60 Hz,1920 × 1080@50 Hz,1920 × 1080@60 Hz,1920 × 1200@60 Hz,3840 × 2160@30 Hz,4096 × 2160@30 Hz 4.整机功耗：≤24 W，工作温度:0~50 °C，工作湿度:0~95%。 | 台 | 10 |
| 6 | 4K坐席输入节点 | 1.分布式坐席KVM输入，机架式安装，单屏幕多视窗，视窗可跨显示器漫游，鼠标键盘可以单排屏幕切换，双排或者多排平面漫游，OSD快速屏幕显示操作； 2.支持分组、权限分发/回收功能，支持内容保护机制，支持权限控制，支持4K分辨率并向下兼容； 3.支持HDMI 1.4b，兼容DVI1协议，支持高带宽数字内容保护技术； 4.支持至少两路HDMI 4K 信号输入；支持≥3840*2160@30视频输出分辨率，且向下兼容； 5.工作温度至少满足-26 °C-80 °C，工作湿度至少满足15%-75%，支持POE。 | 台 | 50 |
| 7 | 4K坐席输出节点 | 1.分布式坐席KVM输入，机架式安装，单屏幕多视窗，视窗可跨显示器漫游，鼠标键盘可以单排屏幕切换，双排或者多排平面漫游，OSD快速屏幕显示操作； 2.支持分组、权限分发/回收功能，支持内容保护机制，支持权限控制，支持4K分辨率并向下兼容； 3.支持HDMI 1.4b，兼容DVI1协议，支持高带宽数字内容保护技术； 4.支持≥1路HDMI信号输出，≥1路DVI信号输出；支持≥3840*2160@30视频输出分辨率，且向下兼容； 5.工作温度至少满足-26 °C-80 °C，工作湿度至少满足15%-75%，支持POE。 | 台 | 50 |
| 8 | 图像管理平台 | 1.具备多画面拼接处理器的信号处理能力，融合媒体编播功能和灯光编排控制功能，提供高质量的超大分辨率点对点显示，同时能够实现形式多样的显示创意； 2.支持输出不低于16K超大信号，为超高分辨率屏幕需求提供信号输出；支持可作为显示端输出画面，通过PC远程控制节目播放，素材传输，屏幕编辑操作；支持多通道多层级同步渲染，需提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告； 3.支持帧同步主备模式，支持互为主备模式：故障自行诊断，自行切换到备端输出，原主端自动转为备端并同步报送进度待用，往复循环，互为主备；支持计划任务播控方式，设定指定时间按指定方式（循环、跳转、顺序播放）进行播放与控制，需提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告； 4.支持流媒体输入，最高支持32路网络流媒体输入采集。支持IP流输入任意电脑桌面、多屏电脑指定输出端口、电脑桌面上任意文件框、任意分辨率播放窗口，不限制同时输入数量；支持媒体文件单独导入、批量导入，整文件夹导入； 5.支持进行多时间线模式场景无缝切换和工程备份文件替换。支持已编辑好的场景下选择特定节目设置为自由播放，脱离原有设定播放设定； 6.支持输出映射管理，可实现显示口拆分重组输出。可使用此功能对超长视频打折播放；支持超长文本播放，透明背景文本无毛边。 | 套 | 1 |
| 9 | 界面编辑 | 1.提供丰富酷炫的可视化主题以及数据可视化设计服务，快速、高效、精准的实现业务数据展示；需提供多维数据分析及复杂的报表服务以及多视角、多维度的数据分析能力，提供快捷的数据源配置； 2.支持通过拖拉拽实现多种数据源接入，无需编程，支持多种图表组件，需支撑多种数据类型的分析与展示，支持本地或者远程进行公开或者加密访问和查看可视化，支持多种图表通过数据字段传参与别的图表进行联动展示，需提供公安部权威机构出具的检验报告； 3.支持一键调色按照色相、饱和度、明度、对比度、不透明度进行可视化颜色调整；支持根据用户的业务需求，进行个性化图表布置，呈现各类关键业务数据，数据图表实时呈现，动态刷新； 4.支持屏幕、网页、窗口等类型投屏；通过电脑远程控制可视化界面，并可实时显示画面，支持实现与各种不同显示设备的物理分辨率自适应匹配，图形化动态数据信息可在各种不同尺寸、不同分辨率、不同地点的各种显示终端上以1：1分辨率或者填充屏幕分辨率来进行匹配显示，保证可视化动态数据随时随地以高清晰画面呈现，可按用户业务需要实现各种信号灵活编排和任意布局、定制布局的集中展示和播放，需提供公安部权威机构出具的检验报告； 5.应能按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索历史图像资料并回放和下载；回放应支持正常播放、快速播放、慢速播放、逐帧进退、画面暂停、图像抓拍等；应能支持回放图像的缩放显示；。 | 套 | 1 |
| 10 | 智能控制中控主机 | 1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz。 2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 3.主机具备不小于4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。 4.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化。 5.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。 6.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间小于1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 7.支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内。 8.支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。 9.支持定时控制。用户可预先设置定时控制任务，到达指定时间后，中控主机自动执行控制任务。 10.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 11.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 12.支持电脑远程控制。当中控主机和电脑在同一局域网情况下，用户可通过控制端APP实时对电脑远程桌面控制并查看电脑工作状态。 | 套 | 1 |
| 11 | 中控系统软件编程 | 1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。 3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 | 套 | 1 |
| 1.2会议扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：45Hz~20KHz 3.额定功率≥450W 4.灵敏度≥100dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：1.73"压缩高音单元×1 7.低音：15"低音×1 8.含支架 | 台 | 6 |
| 2 | 专业功放 | 1.支持标准XLR输入接口，和LINK输出口。 2.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 3.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 4.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 5.输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W | 台 | 3 |
| 3 | 数字调音台 | 1.支持≥16路MIC和LINE联合输入接口，支持≥4路立体声单插接口，话筒输入接口带48V幻象电源。 2.支持≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体监听输出、≥2个耳机监听输出、≥8路断点插入。 3.支持锁定、解锁、密码修改功能。 4.支持≥1个7英寸IPS触屏，分辨率达1024×600；具备≥1个100mm行程的高精密电动推子； 5.输入通道支持≥4段参数均衡，输出通道支持≥31段图示均衡。 6.支持≥2个USB接口，支持≥1路网络接口。 7.支持固件更新，支持连接ipad进行远程管控。 8.支持场景记忆功能，可保存、调用24个场景。 9.支持DCA分组功能，可以把几个输入信号编成1组来控制音量大小，支持≥6组DCA。 10.支持复制功能。 | 台 | 1 |
| 4 | 数字音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥12路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥12路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。 6.支持通过手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件。 | 台 | 1 |
| 5 | 反馈抑制器 | 1.高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（≥400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。 2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围≥-10Hz到10Hz。 3.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。 4.分频器支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。 5.具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 6.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 7.具有双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 8.支持≥4个场景切换。 9.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 10.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 | 台 | 1 |
| 6 | 电源时序器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 4.输出连接器：≥2个16A，≥2个16A接线端子和≥4个10A电源插座。 5.具有≥1路USB接口。 | 台 | 1 |
| 7 | 数字会议主机 | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时≤5ms。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 3.音频输入接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。 4.支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 5.支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.支持≥16通道相控输出模式，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 7.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 8.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关话筒同步、≥四种语言切换、控制角色分离主机。 9.超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元。系统最大发言数量≥16个有线话筒。 10.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 11.支持同声传译功能，系统可同时传输≥63+1的有线同声传译。 12.具有消防报警联动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 13.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。 14.≥四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 15.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 16.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 17.强大的编ID功能，可对有线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 18.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 19.支持≥10段 EQ调节功能，≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段 EQ调节功能。 20.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能 21.会议主机具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能。 | 台 | 1 |
| 8 | 数字会议代表单元 | 1.数字链路传输，话筒单元采用POE交换机供电，非压缩音频传输技术，≥48k采样率，≥80Hz-16kHz带宽音质。 2.采用电容触摸按键。咪杆尺寸≤240mm 3.话筒单元采用100M网络传输，通过POE交换机与主机进行连接，减少长距离传输对音质的影响。 4.话筒单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 5.话筒单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 6.话筒单元支持PING包功能。 7.每个话筒单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。 8.单元具有发言计时和定时发言功能。 9.话筒单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 10.为保证可针对发言者的声音特点调节不同的音效，要求单元具有≥5段EQ调节功能。 11.话筒单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 12.话筒单元支持web页面固件升级功能。 13.话筒单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 台 | 50 |
| 9 | 数字会议系统音频内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 | 台 | 50 |
| 10 | 高清指挥调度终端系统 | 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps-8Mbps。3.支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议。支持G.711、G.722、G.728、G.722.lAnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议。支持H.239、BFCP双流协议标准。4.支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。支持不少于2路高清视频输入接口、2路高清输出接口。支持不少于2进2出独立的音频输入输出接口。配置控制键盘。 | 台 | 1 |
| 11 | 摄像机 | 摄像机镜头图像传感器采用不小于1/2.8"图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。支持不小于12倍光学变焦。支持广角镜头，水平视角不小于72°。支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 | 台 | 1 |
| 12 | 音频辅材 | HDMI线材质、SDI视频线、音箱线、网线、电源线、镀锌线管、多媒体插座、连接线、机柜、支架等整个安装所需要的辅材。 | 批 | 1 |
| 2.研判室设备 |  |  |  |  |
| 2.1LED大屏幕显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1.小间距LED全彩显示屏，共阴设计，四合一像素结构，全封闭压铸铝箱体，像素点间距≤0.94mm，像素密度≥1137000点/㎡，显示屏亮度≥600cd/㎡水平，水平、垂直视角≥160°，最大对比度≥3000:1，刷新率≥3840Hz； 2.支持亮/暗线快速消除，无需专业设备和专业操作；支持自动除湿，有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠； 3.支持通过调试网口进行远程配置，支持通过发送卡的面板按钮调整亮度、切换信号源，配合发送卡可支持HDMI、DVI或DP信源的切换输入, 网口输出；支持底层图像处理，一键优化低像素源画面，同步提升清晰度、对比度、饱和度，支持通过遥控器控制屏幕菜单，调节亮度、色温、对比度等； 4.支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低≥20%；支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果，需提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告； 5.支持自动关机节能功能，自动检测屏幕前是否有人，当有人时屏幕正常点亮，当无人时，一段时间后（可设置）屏幕自动调暗或黑屏，需提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告； 6.屏幕具备UI菜单，支持遥控器调节亮度、色温、信号通道、场景调用等，支持通过客户端、物理按键对亮度和色温进行调节； 7.需提供3C、节能、CB、HDR、中国环境标志（Ⅱ型）、视觉健康证书。 8.含现场定制支架一套、配电控制柜1套； | ㎡ | 51 |
| 2 | 控制系统 | 研判中心控制系统复用指挥中心控制系统，两个中心由一套系统完成控制工作。 | 套 | 0 |
| 3 | LED控制器 | 1.全彩同步控制卡，≥4个千兆网口输出，可任意连线带载1080P分辨率，多控制器拼接级联显示，支持组播控制，实现完美同步，自动除湿功能，有效保护受潮灯珠，远程客户端操作设备，支持遥控控制，屏幕显示遥控OSD 提示； 2.输入至少满足：HDMI 1.4*1、DVI*1、USB*2、DEBUG*1、ETHERNET*2、light sensor*1、IR IN*1、Audio IN*1 输出至少满足：HDMI*1、网口RJ45*4、Audio OUT*1、3D OUT*1； 3.支持800*600-1920*1200之间的多种分辨率视频信号自适应接入；支持对灰度进行调节，支持0-16bit调节；支持对刷新率进行调节，支持1920Hz-7680Hz调节；支持将输入为30Hz的信号转成60Hz的信号输出，需提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告； 4.支持发送卡信号预览，实现HDMI环出信号预览功能。 HDMI口外接显示器可显示与大屏同内容的画面；可通过客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节；支持PC客户端、遥控器、物理按键进行控制，需提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告。 | 台 | 35 |
| 4 | 4K分布式拼接节点 | 1.分布式输出子系统，支持HDMI输出，OLED机箱屏幕，支持磁吸安装，平面摆放等安装方式； 2.需具有≥2路1000 M，≥1个USB 2.0，≥1个RS232串口、≥1路3.5 mm语音对讲输入输出接口； 3.需具有≥2个视频输出接口，视频输出分辨率至少满足：4096 × 2160@30 Hz,3840 × 2160@30 Hz,1920 × 1080@60 Hz,1920 × 1080@50 Hz,1600 × 1200@60 Hz,1920 × 1200@60 Hz,1400 × 1050@60 Hz,1680 × 1050@60 Hz,1024 × 768@60 Hz,1280 × 1024@60 Hz,1280 × 720@60 Hz,1280 × 720@50 Hz； 4.支持H.265/H.264视频解码格式；至少支持1/4/9/16视频输出画面分割数；支持≥1路1200 W，≥2路800 W，≥3路500 W，≥4路400 W,≥12路1080P@30 Hz的视频解码能力； 5.整机功耗：≤50 W，工作温度:0~50 °C，工作湿度:0~95%。 | 台 | 35 |
| 5 | 4K分布式输入 | 1.分布式输入子系统，支持HDMI、DP信号类型接入，OLED机箱屏幕，支持磁吸安装，平面摆放等安装方式； 2.需具有≥1路10 M/100 M/1000 M 自适应网口、≥1个USB 2.0、≥1个RS232串口、≥1个RS232/RS485复用串口、≥1路3.5 mm语音对讲输入输出接口； 3.需具有≥1个视频输入接口数，视频输入分辨率至少满足800 × 600@60 Hz,1024 × 768@60 Hz,1024 × 768@75 Hz,1280 × 720@50 Hz,1280 × 720@60 Hz,1280 × 1024@60 Hz,1280 × 1024@75 Hz,1366 × 768@60 Hz,1400 × 1050@60 Hz,1680 × 1050@60 Hz,1600 × 1200@60 Hz,1920 × 1080@50 Hz,1920 × 1080@60 Hz,1920 × 1200@60 Hz,3840 × 2160@30 Hz,4096 × 2160@30 Hz 4.整机功耗：≤24 W，工作温度:0~50 °C，工作湿度:0~95%。 | 台 | 2 |
| 2.2会议扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：45Hz~20KHz 3.额定功率≥450W 4.灵敏度≥100dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：1.73"压缩高音单元×1 7.低音：15"低音×1 | 台 | 2 |
| 2 | 支架 | 音箱支架 | 个 | 4 |
| 3 | 专业功放 | 1.支持标准XLR输入接口，和LINK输出口。 2.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 3.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 4.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 5.输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W | 台 | 1 |
| 4 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：65Hz~20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：8"低音×1 | 台 | 2 |
| 5 | 专业功放 | 1.支持标准XLR输入接口，和LINK输出口。 2.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 3.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 4.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 5.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 | 台 | 1 |
| 6 | 数字音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥12路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥12路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。 6.支持通过手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件。 | 台 | 1 |
| 7 | 反馈抑制器 | 1.高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（≥400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。 2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围≥-10Hz到10Hz。 3.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。 4.分频器支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。 5.具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 6.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 7.具有双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 8.支持≥4个场景切换。 9.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 10.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 | 台 | 1 |
| 8 | 电源时序器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 4.输出连接器：≥2个16A，≥2个16A接线端子和≥4个10A电源插座。 5.具有不小于1路USB接口。 | 台 | 1 |
| 9 | 数字会议主机 | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时≤5ms。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 3.音频输入接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。 4.支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 5.支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.支持≥16通道相控输出模式，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 7.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 8.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关话筒同步、≥四种语言切换、控制角色分离主机。 9.超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元。系统最大发言数量≥16个有线话筒。 10.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 11.支持同声传译功能，系统可同时传输≥63+1的有线同声传译。 12.具有消防报警联动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 13.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。 14.≥四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 15.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 16.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 17.强大的编ID功能，可对有线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 18.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 19.支持≥10段 EQ调节功能，≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段 EQ调节功能。 20.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能 21.会议主机具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能。 | 台 | 1 |
| 10 | 数字会议主席单元 | 1.数字链路传输，话筒单元采用POE交换机供电，非压缩音频传输技术，≥48k采样率，≥80Hz-16kHz带宽音质。 2.采用电容触摸按键。咪杆尺寸≤240mm 3.话筒单元采用100M网络传输，通过POE交换机与主机进行连接，减少长距离传输对音质的影响。 4.话筒单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 5.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 6.话筒单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 7.话筒单元支持PING包功能。 8.每个话筒单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。 9.单元具有发言计时和定时发言功能。 10.话筒单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 11.为保证可针对发言者的声音特点调节不同的音效，要求单元具有≥5段EQ调节功能。 12.话筒单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 13.话筒单元支持web页面固件升级功能。 14.话筒单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 台 | 1 |
| 11 | 数字会议代表单元 | 1.数字链路传输，话筒单元采用POE交换机供电，非压缩音频传输技术，≥48k采样率，≥80Hz-16kHz带宽音质。 2.采用电容触摸按键。咪杆尺寸≤240mm 3.话筒单元采用100M网络传输，通过POE交换机与主机进行连接，减少长距离传输对音质的影响。 4.话筒单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 5.话筒单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 6.话筒单元支持PING包功能。 7.每个话筒单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。 8.单元具有发言计时和定时发言功能。 9.话筒单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 10.为保证可针对发言者的声音特点调节不同的音效，要求单元具有≥5段EQ调节功能。 11.话筒单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 12.话筒单元支持web页面固件升级功能。 13.话筒单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 台 | 18 |
| 12 | 数字会议系统音频内嵌软件 | 内置DSP音频处理技术，可以最大可能的抑制声回输。通过软件可设置代表，主席，VIP自由切换。软件配合摄像头，使用会议控制主机设置后可进行摄像自动跟踪；可实现摄像自动跟踪功能。 | 台 | 19 |
| 13 | 高清指挥调度终端系统 | 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps-8Mbps。3.支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议。支持G.711、G.722、G.728、G.722.lAnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议。支持H.239、BFCP双流协议标准。4.支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。支持不少于2路高清视频输入接口、2路高清输出接口。支持不少于2进2出独立的音频输入输出接口。配置控制键盘。 | 台 | 1 |
| 14 | 摄像机 | 摄像机镜头图像传感器采用不小于1/2.8"图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。支持不小于12倍光学变焦。支持广角镜头，水平视角不小于72°。支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 | 台 | 1 |
| 15 | 音频辅材 | HDMI线材质、SDI视频线、音箱线、网线、电源线、镀锌线管、多媒体插座、连接线、机柜、支架等整个安装所需要的辅材。 | 批 | 1 |

2、包二：

2.1需求清单

| 一、大数据中心设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）智能模块化机房设备 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 服务器机柜 | 台 | 78 |
| 2 | 通道组件 | 套 | 2 |
| 3 | 配电母线柜 | 套 | 4 |
| 4 | 挂墙配电箱 | 台 | 2 |
| 5 | 行级风冷精密空调系统（加热加湿型） | 台 | 6 |
| 6 | 行级风冷精密空调系统（非加热加湿型） | 台 | 4 |
| 7 | 边界安全监测设备 | 台 | 1 |
| 8 | 以太网测试仪 | 台 | 1 |
| （二）UPS供配电系统 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电力配电柜 | 套 | 1 |
| 2 | 锂电池主柜 | 台 | 3 |
| 3 | 锂电池辅柜 | 台 | 9 |
| 4 | 锂电池模块 | 块 | 168 |
| 5 | 电池汇流盒 | 台 | 3 |
| 6 | 利旧精密空调及动力设备配电分配柜 | 台 | 1 |
| 7 | 列间空调配电分配柜 | 台 | 1 |
| 8 | 设备连接电缆 | 批 | 1 |
| （三）运维动环监控管理设备 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 动环监控管理系统 | 套 | 1 |
| 2 | 24口POE交换机 | 台 | 4 |
| 二、视频会议（150人）信息化设备 |  |  |  |
| （一）视频会议室LED设备 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | LED显示屏屏体（主屏） | ㎡ | 29.16 |
| 2 | LED控制系统（主屏） | 套 | 1 |
| 3 | LED显示屏体(副屏) | ㎡ | 10.125 |
| 4 | LED控制系统(副屏) | 套 | 2 |
| 5 | 画面展示屏 | 台 | 9 |
| 6 | 摄像机 | 台 | 2 |
| 7 | 视频会议接收终端 | 台 | 6 |
| 8 | 视频会议多点控制单元 | 台 | 1 |
| （二）视频会议室扩声设备 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 专业功放 | 台 | 2 |
| 2 | 专业音箱 | 只 | 4 |
| 3 | 专业功放 | 台 | 1 |
| 4 | 辅助音箱 | 只 | 2 |
| 5 | 监听音箱 | 只 | 2 |
| 6 | 音频处理器 | 台 | 1 |
| 7 | 电源管理器 | 台 | 1 |
| 8 | 抑制器 | 台 | 1 |
| 9 | 会议系统主机 | 台 | 1 |
| 10 | 会议系统处理器 | 台 | 1 |
| 11 | 数字会议代表主机 | 台 | 1 |
| 12 | 数字会议代表单元 | 台 | 11 |
| 13 | 音频辅材 | 批 | 1 |
| 三、小视频会议室音视频装备 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | LED显示屏屏体 | ㎡ | 5.06 |
| 2 | LED控制系统 | 套 | 1 |
| 3 | 摄像机 | 台 | 2 |
| 4 | 专业功放 | 台 | 2 |
| 5 | 专业音箱 | 只 | 4 |
| 6 | 调音台 | 台 | 1 |
| 7 | 音频处理器 | 台 | 1 |
| 8 | 电源管理器 | 台 | 1 |
| 9 | 抑制器 | 台 | 1 |
| 10 | 会议系统主机 | 台 | 1 |
| 11 | 会议系统处理器 | 台 | 1 |
| 12 | 数字会议代表主机 | 台 | 1 |
| 13 | 数字会议代表单元 | 台 | 14 |
| 14 | 网络控制键盘 | 台 | 1 |
| 15 | 音频辅材 | 批 | 1 |
| 四、音/视频装备 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 专业功放 | 台 | 4 |
| 2 | 专业音箱 | 只 | 8 |
| 3 | 辅助音箱功放 | 台 | 1 |
| 4 | 辅助音箱 | 只 | 2 |
| 5 | 调音台 | 台 | 1 |
| 6 | 调音台 | 台 | 1 |
| 7 | 音频处理器 | 台 | 1 |
| 8 | 音频处理器 | 台 | 1 |
| 9 | 无线会议代表单元 | 套 | 1 |
| 10 | 天线分配器 | 台 | 1 |
| 11 | 天线 | 套 | 1 |
| 12 | 电源管理器 | 台 | 1 |
| 13 | 电源管理器 | 台 | 1 |
| 14 | 抑制器 | 台 | 2 |
| 15 | 会议系统主机 | 台 | 1 |
| 16 | 会议系统主机 | 台 | 1 |
| 17 | 会议系统处理器 | 台 | 1 |
| 18 | 会议系统处理器 | 台 | 1 |
| 19 | 数字会议代表主机 | 台 | 1 |
| 20 | 数字会议代表单元 | 台 | 9 |
| 21 | 数字会议代表主机 | 台 | 1 |
| 22 | 数字会议代表单元 | 台 | 9 |
| 23 | 多媒体会议培训设备 | 台 | 1 |
| 24 | 音频辅材 | 批 | 1 |
| 五、电教室信息化设备 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 培训云桌面设备 | 套 | 51 |
| 2 | 培训悬挂显示屏 | 台 | 2 |
| 3 | 多媒体会议培训设备 | 台 | 1 |
| 4 | 培训录播设备 | 套 | 1 |
| 5 | 专业功放 | 台 | 2 |
| 6 | 专业音箱 | 只 | 4 |
| 7 | 无线会议代表单元 | 套 | 1 |
| 8 | 音频辅材 | 批 | 1 |
| 六、安防图像监控设备 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 安防图像监控系统 | 台 | 3 |
| 2 | 显示大屏 | ㎡ | 29.16 |
| 3 | 智能AI半球摄像机 | 台 | 79 |
| 4 | 安防交换机 | 台 | 18 |
| 5 | 立式信息发布屏及信息发布盒 | 台 | 15 |
| 6 | 智能AI筒型摄像机 | 台 | 9 |
| 7 | 安防图像监控系统（外围） | 台 | 1 |
| 8 | 智能微边缘存储 | 台 | 2 |
| 9 | 综合安防视频平台及授权 | 台 | 1 |
| 10 | 55寸液晶拼接屏 | 块 | 9 |
| 11 | 拼控解码器 | 台 | 1 |
| 12 | 安防汇聚交换机 | 台 | 1 |
| 13 | 安防核心交换机 | 台 | 1 |
| 14 | 辅材 | 批 | 1 |
| 七、信息网路设备 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 48口万兆交换机 | 台 | 40 |
| 2 | 24口万兆交换机 | 台 | 20 |
| 3 | 24口千兆交换机 | 台 | 6 |
| 4 | 24口百兆交换机 | 台 | 10 |
| 5 | 24口核心交换机 | 台 | 1 |
| 6 | 汇聚交换机（视频网） | 台 | 1 |
| 7 | 汇聚交换机（公安网） | 台 | 1 |
| 8 | 语音电话 | 部 | 100 |
| 9 | 辅材 | 批 | 1 |

2.2技术要求

| 一、大数据中心设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）智能模块化机房设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 技术参数要求 | 单位 |  | 数量 |
| 1 | 服务器机柜 |  | 1.机柜尺寸为600mm（宽）-1200mm（深）-2000mm（高），可用空间≥42U，前门单开网孔门，后门双开网孔门，至少配置1个底板、1对L型导轨（承重50kg）、1个固定托盘（承重100kg）、6个束线圈、2个1U水平安装理线架、2条单相32A垂直安装PDU（输出接口20*GB 10A+4*GB 16A-国标插座）、20个1U盲板机。 2.兼容19”国际标准，机柜颜色统一。 3.机柜前后门应采用≥1.5mm厚度的优质板材加工，六角网孔设计，以保证机房设备的有效散热，前后门开孔率需≥80%，前门单开，后门双开，开启角度≥130°，机柜静态承载能力应≥2000kg，并提供第三方检测机构出具的检测报告。 4.在配重≥590kg工况下，需满足抗地震烈度考核≥8级要求，并提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 台 |  | 78 |
| 2 | 通道组件 |  | 1.通道组件由天窗、端门、走线槽等组成，与服务器机柜、行级风冷精密空调组成密闭冷通道系统，形成良好的密封效果，避免冷热气流混合造成能量损失。通道宽度为≥1.2m，最大高度≤2.6m。 2.密封冷通道的两端需设置封闭性良好的自动平移端门，以保证通道的气密性，尺寸规格：高度最大为2.0m。微模块通道端门需采用自动平移门设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可自动开启。电动门应设置缓冲装置，保证在门的开合过程中不会由于快速关闭而碰撞损坏。 3.冷通道上部天窗应设计以下三种：固定型天窗、活动型天窗及功能型天窗。当消防系统启动时，活动天窗应自动打开，保证消防气体喷放到通道内，实现灭火要求，且翻转天窗开启后不能影响机柜门正常开启。固定型天窗和翻转型天窗透光材质应使用覆膜钢化玻璃或有机玻璃，天窗应采用钢化玻璃材质，且厚度要求≥5mm。翻转天窗采用全钢化玻璃天窗，并标配防爆膜，保证人员安全。天窗玻璃面积占比应≥90%，玻璃材质透光率应≥90%，并提供天窗玻璃面积占比实物照片及玻璃材质透光率的检测报告。 4.模块应有明确的状态指示，可支持状态指示灯，可与通道端门门禁及模块内部告警等级联动，其中主通道门门禁应与本地监控大屏联动支持人脸识别功能。门框采用告警联动指示灯，需保证至少有4种颜色，且具备四种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动，并能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动，提供实物照片证明。 5.机柜顶部设置双排走线槽，分隔板用以分隔强电、弱电，根据线缆数量的不同，可以前后挪动隔板调整位置。根据柜体的宽度，走线槽需有不同规格适配服务器机柜、行级精密空调、列头柜等。走线槽具有信号线和电源线隔离设计，隔离信号线和电源线的走线。支持前后挪动隔板调整位置。 6.微模块通道内照明应采用LED灯管，通道内照明灯管需安装于通道两侧顶部，且不影响翻转天窗正常开启。 7.要求投标产品PUE<1.25，并提供第三方检测机构出具的检测报告。 8.为保证交付质量，降低运维难度，要求服务器机柜、通道组件、智能小母线、行级风冷精密空调、微模块监控系统等核心产品软硬件相互兼容，不允许使用攒机产品。 9.本项目至少配置3个600mm宽控制天窗、19个600mm宽全玻璃天窗、2套电动推拉门、1套双开推拉门大屏门盒、11套600mm宽机柜弱电走线线槽、22套600mm宽机柜顶部围板、3套2m高机柜下封板、2套微模块内两列机柜间走线梯、2套通道门告警灯、2套蓝色LED地脚灯。 | 套 |  | 2 |
| 3 | 配电母线柜 |  | 一、总体要求： 1.智能小母线系统主要由始端箱、母线槽直线段、插接箱、母线槽间连接件及配套的封板、安装支架和母线监控系统组成，每套模块化机房智能小母线在模块化机房顶部左右两侧安装。要求智能小母线总输入开关容量≥400A，需采用机柜顶部支架安装方式，配套安装所需的其他配套部件，满足安装要求。 2.智能小母线产品应按照国家配电行业标准进行试验认证，满足国际IEC母线槽相关标准。 3.内部铜排采用高纯度T2电解铜，铜含量不低于99.98%，电阻率不高于0.0170Ω.mm²/m，硬度不低于70，并提供第三方检测机构出具的检测报告。 4.智能小母线所用到的断路器需采用直供产品，并提供元器件生产厂家出具的直供证明。 5.智能小母线产品各功能模块结构安装、模块间连接、母线槽和始端箱的安装固定等，需满足抗地震烈度考核≥8级要求，并提供第三方检测机构出具的检测报告。 6.提供节能产品认证证书及节能产品认证型式试验报告。 7.要求提供原厂5年质保服务及每年2次巡检服务。 二、始端箱部分要求： 1.安装C级防雷器（I8/20μs=20kA Up＜1.8kV）。 2.内部铜排采用整条镀镍工艺，用户输入接线侧的铜排相与相之间的距离不低于30mm。 3.应设置电源指示灯、开关合闸指示灯及系统告警指示灯。 4.应将塑壳断路器手柄、防雷开关手柄和防雷模块进行外露，用户可在不拆除门板的情况下进行开关分合闸操作及防雷模块更换操作。 5.配置有线电力监控模块，通过FE环网，可以实现电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能、谐波、关键节点温度检测等。 三、插接箱部分要求： 1.安装固定应设置不少于2处固定点。 2.插接头内预置温度检测探头，可检测取电端子的实时温度，温度数据与后台实时共享，有效杜绝热隐患。 3.为模块化设计，每套智能小母线至少配置7个125A智能母线插接箱（每个插接箱需至少配置6路40A/1P支路配电开关，并要求支路开关支持在线热插拔维护）。 4.输出开关选用C特性微型断路器，分断能力要求不低于6kA。 5.应具备分回路电流、负载百分比、有功功率、电能、关键节点温度检测等监控特性。 四、母线槽直线段部分要求： 1.铝合金型材外壳，壳体表面外表颜色为黑色，槽型结构绝缘母线，内部母线为三相五线制，需有单独的保护地排。 2.直线段N线至少采用100%相线截面积的N线，PE线不少于50%相线容量。 3.母线的短时耐受电流应不小于20kA，峰值耐受电流应不小于40kA。 五、智能小母线监控系统要求： 1.支持配电全链路监测、多级告警管理，主要告警应包含通信失败、FE口未连接、缺相、掉电、过压、欠压、频率异常、过载等 。 2.应具备智能监测功能，实现供配电系统的智能化。应支持如下参数的监测：主要监测电气参数：电压、电流、频率、功率因数、无功功率、视在功率、有功功率、谐波含量、有功电度、支路温度参数、开关状态。需支持北向FE接口(Modbus-MAC协议)和RS485(Modbus-RTU协议)，物理接口RJ45，支持远程查看运行参数和运行状态，设置告警阀值和告警级别。 | 套 |  | 4 |
| 4 | 挂墙配电箱 |  | 1.尺寸≤600mm（宽）*300mm（深）*800mm（高），至少配置1路250A/3P总输入配电开关，8路63A/3P空调配电开关、2路10A/1P通道照明配电开关及1路32A/1P市电预留配电开关，标配C级防雷。 2.配电开关需采用直供产品，并提供元器件生产厂家出具的直供证明。 3.标配通信板卡，支持被模块化机房监控系统监控管理。 4.要求提供原厂5年质保服务及每年2次巡检服务。 | 台 |  | 2 |
| 5 | 行级风冷精密空调系统（加热加湿型） |  | 1.排风量≥11000m^3/h，需支持380/400/415V AC双路电源输入。 2.室外机尺寸应不大于2210mm(高）*1200mm（宽）*1150mm（深）,支持室外-20℃～+45℃环境稳定运行。 3.能够按照要求自动调节室内温湿度，具备制冷、加热、加湿及除湿功能。温度调节范围：+18℃～+45℃，温度调节精度：±1℃，温度变化率< 5℃/小时；湿度调节范围：20%～80%RH，湿度调节精度：±5 %RH。 4.精密空调室内机应由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分、视液镜、干燥过滤器、加湿器和加热器等主要部件组成。 5.室内机风机需按N+1冗余设计，单风机故障，机组风量冷量不衰减，在线维护时整机不需停机，且风机供电单元采用高效直流电源模块，可直接进行在线插拔式维护。 6.要求精密空调配置加热加湿功能，加热量≥6KW，加湿器应采用节能型的湿膜加湿器，空调最大加湿功耗≤50W，加湿能力≥3kg/h，并提供第三方检测机构出具的检测报告。 7.为保障系统安全可靠性及运维简单，要求精密空调系统具备制冷剂泄漏自检测功能及轻载除湿功能，并提供第三方检测机构出具的检测报告。 8.采用直流变频压缩机，按需输出冷量，至少可实现10%～100%制冷量自动调节，并提供第三方检测机构出具的检测报告。 9.应避免高湿环境对负载设备产生的不利影响（如凝露导致设备短路），产品应具有除湿能力最低10%的负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，并提供第三方检测机构出具的检测报告。 10.应保障制冷系统可靠运行，产品应具备制冷剂不足智能告警功能，在宕机前发出故障告警，并提供第三方检测机构出具的检测报告。 11.空调应具有RS485及FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，并提供Modbus和SNMP开放协议，具备以接入机房环境监控系统，降低服务成本。 12.系统应配置≥7英寸的LCD触摸显示屏，具备带时间的大容量故障报警记录储存的功能，存储的历史告警信息应不小于1500条。 13.精密空调蒸发器应采用内螺纹铜管和亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。蒸发器形式宜采用”V”型设计，气流组织更合理风阻更小。 14.为保证精密空调产品安全性及可靠性，精密空调生产厂商应具备精密空调自主研发测试能力，并获得认可的专业焓差实验室或授权的国家重点实验室，提供证明材料。 15.空调产品属于制冷设备，需提供CRAA产品认证证书，并提供第三方检测机构出具的性能检测报告。 16.为保证数据中心的安全可信，投标行间风冷精密空调需符合《网络安全审查办法》要求，并提供公安部门出具的社会公共安全产品认证证书。 17.要求精密空调满足抗地震烈度考核≥8级要求，并提供第三方检测机构出具的检测报告。 18.为方便后期运行维护，要求每台精密空调至少配套2套空气过滤网及1套湿膜加湿器备品备件。 19.要求提供原厂5年质保服务及每年2次巡检服务。 | 台 |  | 6 |
| 6 | 行级风冷精密空调系统（非加热加湿型） |  | 1.风冷行级精密空调（室内机、室外机），室内机尺寸：600mm（宽）*2000mm（高）*1200mm（深），送风方式采用前送风、后回风，总制冷量≥60KW，显冷量≥60KW，风量≥11000m^3/h，需支持380/400/415V AC双路电源输入。 2.室外机尺寸应不大于2210mm(高）*1200mm（宽）*1150mm（深）,支持室外-20℃～+45℃环境稳定运行。 3.能够按照要求自动调节室内温湿度，具备制冷及除湿功能。温度调节范围：+18℃～+45℃，温度调节精度：±1℃，温度变化率< 5℃/小时；湿度调节范围：20%～80%RH，湿度调节精度：±5 %RH。 4.精密空调室内机应由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分、视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。 5.室内机风机需按N+1冗余设计，单风机故障，机组风量冷量不衰减，在线维护时整机不需停机，且风机供电单元采用高效直流电源模块，可直接进行在线插拔式维护。 6.为保障系统安全可靠性及运维简单，要求精密空调系统具备制冷剂泄漏自检测功能及轻载除湿功能，并提供第三方检测机构出具的检测报告。 7.采用直流变频压缩机，按需输出冷量，至少可实现10%～100%制冷量自动调节，并提供第三方检测机构出具的检测报告。 8.为避免高湿环境对负载设备产生的不利影响（如凝露导致设备短路），产品应具有除湿能力最低10%的负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，并提供第三方检测机构出具的检测报告。 9.应保障制冷系统可靠运行，产品应具备制冷剂不足智能告警功能，在宕机前发出故障告警，并提供第三方检测机构出具的检测报告。 10.空调应具有RS485及FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，并提供Modbus和SNMP开放协议，具备以接入机房环境监控系统，降低服务成本。 11.系统应配置≥7英寸的LCD触摸显示屏，具备带时间的大容量故障报警记录储存的功能，存储的历史告警信息应不小于1500条。 12.精密空调蒸发器应采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。蒸发器形式宜采用”V”型设计，气流组织更合理风阻更小。 13.为保证精密空调产品安全性及可靠性，精密空调生产厂商应具备精密空调自主研发测试能力，并获得认可的专业焓差实验室或授权的国家重点实验室，提供证明材料。 14.空调产品属于制冷设备，需提供CRAA产品认证证书，并提供第三方检测机构出具的性能检测报告。 15.为保证数据中心的安全可信，投标行间风冷精密空调需符合《网络安全审查办法》要求，并提供公安部门出具的社会公共安全产品认证证书。 16.要求精密空调满足抗地震烈度考核≥8级要求，并提供第三方检测机构出具的检测报告。 17.为方便后期运行维护，要求每台精密空调至少配套2套空气过滤网及1套湿膜加湿器备品备件。 18.要求提供原厂5年质保服务及每年2次巡检服务。 | 台 |  | 4 |
| 7 | 边界安全检测设备 |  | 1．采集设备配置：标准机架式设备，支持≥6个千兆电口，2个USB口，1个console配置串口，1个EXT口，可扩展4个千兆光口或2个万兆光口，支持静态JS脚本探针，支持≥5000个监测探针，日志存储周期≥180天； 2.支持电源按钮并带有加电提醒功能；支持液晶屏，能够动态滚动显示管理口地址，CPU使用率，内存使用率，可以通过液晶屏按钮操作显示内容；（提供产品实拍照片证明） 3.支持多种采集方式，支持指定扫描探测、镜像流量分析、终端探针、专网网站上部署脚本探针、硬件探针等方式采集； 4.具备违规外联发现能力：支持无客户端模式下的内外网互联发现，以及流量不经过边界检测系统的内外互联发现、专网交换机与互联网中无线路由器或交换机相连导致的网络串线外联行为、外部终端连接互联网的同时插入专网网线的外联行为；并具备取证功能，支持外联发生后实时的通过邮件短信短信告警，并附带详细的外联信息。 5.具备异常访问监管能力：支持无客户端发现匿名FTP、HFS、REDIS等存在安全隐患的存储服务、支持发现存在VNC、RDP、 向日葵、ToDesk、TeamViewer等远控服务的终端资产、支持无客户端发现代理服务、DHCP服务、DNS服务等违规； 6.具备网络资产测绘能力：支持主动探测发现网络内联网资产，并获取资产名称、资产类型、资产厂商、资产IP地址、资产MAC地址、操作系统、开放端口、业务应用、功能组件、支持协议等信息、支持按网段统计资产使用、资产识别、违规行为等数据； 7.★支持自动发现并绘制全网拓扑，并能手动编辑已绘制网络拓扑，并能在通过二级面板详细绘制出资产接入点信息、通过SNMP方式自动识别交换机厂商、型号、管理地址、端口数，提供图形化展示；（须提供原厂的功能截图或证明文件） 8.支持日志分类管理，导入/导出，支持SNMP（v1/2c/v3)管理，支持syslog方式上报指定的日志内容到多个日志服务器；支持系统调试，可通过管理页面直接导出调试日志，以及管理页面抓取导出指定网口报文便于问题排障； 产品要求： 1、设备生产厂家具备CMMI3级以上证书； 2、产品具备公安部颁发的计算机信息系统安全销售许可证书。 服务要求：提供3年软硬件质保和3年原厂技术支持服务。 | 台 |  | 1 |
| 8 | 以太网测试仪 |  | 基本技术要求： ★1.仪表端口配置要求：以太网端口配置为不少于2个10/100/1000Base-T,2个2.5GBase-T电口和2个100M/1000BASE-X、10GBASE-R光口测试接口；所有接口必须为原生物理接口。 2.测试仪的测试速率可支持(10/100/1000M/2.5GE/10GE）.支持双端口同时进行RFC2544和Y.1564测试测试。 3.仪表可以获得指定的目的地址之间的整个路由通道的情况，包括：路由表，以及每一个路由点的丢包率、时延最大、最小、平均值等情况，支持IP地址输入和网址。 ★4.支持10GE/2.5GE/GE速率的互联网专线带宽测速，支持Ookla合作认证的Speedtest互联网测速服务,支持PING测试打开关闭，可以对已知的禁止PING测试的测速服务器进行在线测速。测试结果包括测试状态，连接时间、总传输时间、Ping响应结果，吞吐量测试结果包含Pause帧统计、上传/下载线路速率的当前值、最小值、最大值、平均值以及数据速率的当前值、最小值、最大值、平均值，上传/下载线路速率支持直方图显示。 5.支持RFC6349标准测试，接口支持1GE，2.5GE和10GE光口，可以仿真服务器和客户侧进行测试，兼容常见的测速服务器软件如Iperf和Iperf3服务器，可支持多个TCP或多个UDP并行端口数据流测试;IP连接模式支持IPv4/IPv6协议，PPPoE模式的主要认证协议有PAP认证，CHAP认证以及CHAP和PAP认证三种认证模式。 6.支持USB，RJ45以便数据存储和导出, 支持RJ45管理接口，以便仪表可以使用PC进行远程控制，可通过网络上传下载测试文件报告。 7.测试结果可生成二维码通过智能终端直接扫描获取测试报告并及时分享，无需额外的通讯支持也无需按照专用APP，实现随时随地获得结果并转发该结果。 8.投标仪表的测试数据应能支持报告生成功能，报告形式可支持PDF、HTML。 9.要求仪表具备中文操作界面，具备不小于5英寸的触摸屏。 | 台 |  | 1 |
| （二）UPS供配电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 技术参数要求 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 电力配电模块 |  | 1.电力模块需包含进线柜、UPS、UPS集中维修旁路柜、IT馈线柜、预制铜排和可视化监控系统等。要求电力模块各部件统一深度尺寸、统一颜色。 2.系统部件在工厂预制提前进行测试，各部件现场通过母排连接安装，保证产品质量。 3.UPS应采用模块化设计，模块化UPS类型应为在线式双变换式，制式为三相输入，三相输出。单功率模块的额定输出功率应≤100kVA，功率模块需支持在线热插拔，当功率模块故障时，应及时退出系统而不能影响其他模块正常工作，不允许输出中断。 4.UPS应采用集中控制的逻辑，集中控制单元需要冗余设计及支持热插拔，并提供第三方测试报告证明。 5.UPS主机内部应包含主路、旁路、输出三个负荷隔离开关及旁路输入、输出熔断器。 6.模块化UPS系统旁路模块应支持热插拔。 7.规格需求:详见标书电力模块电气图 进线柜一台； 维修旁路柜一台； 600KVA模块化UPS三台（按500KVA配置功率模块）； IT馈线柜两台，馈线柜为模块化结构，柜体采用模块化设计的柜架结构； 柜内，柜间连接铜排线缆一套； 监控一套（含本地可视化运维显示屏）； 8.正常模式下，当输入输出电压均为三相380VAC时，UPS运行于在线双变换模式且不采用模块休眠：10%负载时，效率不低于95%；20%负载时，效率不低于96.5%；30%负载时，效率不低于97%；50%负载时，效率不低于97%。需提供以上负载率时UPS在线模式的效率指标，并提供第三方测试报告证明。 9.节能模式或其他类似功能命名（如ECO模式等）下，UPS系统效率应保证轻载高效：20%负载时，效率不低于98.5%；50%负载时，效率不低于99%。并提供第三方测试报告。 10.为减少电池线缆投资及后期维护成本，UPS系统需支持无中线接入。 11.UPS系统对电容等易损件有故障告警定位功能，并且具备剩余寿命预测功能，并可支持在LCD界面查看。需提供LCD界面监控截图证明。 12.UPS设备应满足0℃～40℃不降额运行要求，并提供第三方检验报告证明。 13.为避免因UPS并机系统旁路不均流引起的过载过温风险，要求所投的UPS应具备旁路主动均流功能，满载时均流度≤5%。考虑额外硬件使用性能使用衰减因素，不接受通过使用额外的硬件设备实现此功能，请说明旁路主动均流原理并提供第三方检验报告证明。 14.电力模块系统中的所有部件，如进线柜、UPS、UPS集中维修旁路柜、IT馈线柜、铜排等所有部件应集中管理，有统一的管理界面，具备实时监测功能。提供统一的管理界面的监控截图。 15.电力模块监控管理系统应有统一的管理界面，具备实时监测和故障告警功能，应能实时监控链路中各个开关的电压、电流、电能，精度≤1%，并能支持检测3～11次谐波，支持告警阈值可设置；应在水平主母排与各垂直母排搭接点、馈线柜各输出开关支路对外接线端子附近布置温度传感器，以支持集中监控管理系统实时监测各节点温度，保障电力模块系统长期可靠稳定运行；为保障集中监控管理系统与各机柜的通信与检测能独立不互相影响，应在每台设备设置一个独立的监控单元，该监控单元能独立运行自行监控柜内的电压、电流、温度及柜内部件和模块的运行状态。 16.柜内断路器均需采用直供产品，产品符合相应的国际、国家标准和安全认证要求，并提供元器件厂家出具的直供证明。 17.所投电力模块产品应保证满足《低压配电设计规范》GB50054-2011对配电设备的布置要求，提供电力模块深化设计图纸。 18.为保证数据中心的安全可信，投标电力模块及关键组成设备模块化UPS需符合《网络安全审查办法》要求，并提供公安部门出具的社会公共安全产品认证证书。 19.要求提供原厂5年质保服务及每年2次巡检服务。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 锂电池主柜 |  | 1.锂电池柜尺寸应不大于600mm(宽)*850mm(深)*2000mm(高)。 2.锂电池柜应由锂电池模块、智能电池管理模块、配电柜组成，应确保电池组之间的充电、放电控制以及锂电池的自管理。充电电流≤1C，支持快充，默认0.5C。 3.智能电池管理模块需支持拔插功能，提供电池组和BMS管理。电池管理模块需具备电池采样、电池保护、信息显示、并联均流、并机通讯、北向通信等功能。 4.监控模块采用独立的监控单元，集中监控系统各个模块的工作状态，并带有≥7英寸LCD触摸显示屏，可监控并显示单体电芯温度、电压、SOH/SOC等数据、电池模块数据、电池柜数据、系统数据；并提供监控截图证明。 5.具备FE、RS485、干接点通信接口及系统并机接口，可将锂电池运行状态上传至UPS主机或上层动环监控系统，实现对锂电系统的不间断监控。UPS系统需支持监控锂电柜，且可监控显示：锂电系统信息（系统电芯电压极值等模拟量）、机架系统信息（机架电芯电压极值等模拟量）、锂电系统各机架内各BMU告警（故障定位到最小可更换模块）。 6.锂电池机柜每组电池必须有熔断器及断路器保护，每个锂电池机柜都配置有BMS系统，用于监测机柜内每节电池的电压和温度状态。在发生短路、过充、过放时，BMS系统能跳开机柜侧的断路器。 7.电池组要求具备均流控制回路，确保同批次电池组并联不均流度＜2%，并提供第三方均流控制相关的技术证明或者专利证书。 8.多组电池需支持新旧电池混并，支持分期扩容；单组电池内支持新旧电池混用，支持故障更换，并提供新旧混用逻辑原理。 9.UPS可监控电池，且可监控显示系统信息（系统电芯电压极值等模拟量）、机架系统信息、各机架内各BMU告警。 10.要求除锂电池模块现场安装外，其他器件包括显示频、配电模块、机柜等必须为工厂预制，确保整机为工厂整机测试出货保证可靠性，并提供整机抗震检测报告。 11.要求提供原厂5年质保服务及每年2次巡检服务。 |  | 台 | 3 |
| 3 | 锂电池辅柜 |  | 1.锂电池柜尺寸应不大于600mm(宽)*850mm(深)*2000mm(高)。 2.锂电池柜应由锂电池模块、智能电池管理模块、配电柜组成，应确保电池组之间的充电、放电控制以及锂电池的自管理。充电电流≤1C，支持快充，默认0.5C。 3.智能电池管理模块需支持拔插功能，提供电池组和BMS管理。电池管理模块需具备电池采样、电池保护、信息显示、并联均流、并机通讯、北向通信等功能。 4.多柜并联时，相互之间通讯线缆需手拉手环形相连，避免单点故障，提供相关证明材料。 5.具备FE、RS485、干接点通信接口及系统并机接口，可将锂电池运行状态上传至UPS主机或上层动环监控系统，实现对锂电系统的不间断监控。UPS系统需支持监控锂电柜，且可监控显示：锂电系统信息（系统电芯电压极值等模拟量）、机架系统信息（机架电芯电压极值等模拟量）、锂电系统各机架内各BMU告警（故障定位到最小可更换模块）。 6.锂电池机柜每组电池必须有熔断器及断路器保护，每个锂电池机柜都配置有BMS系统，用于监测机柜内每节电池的电压和温度状态。在发生短路、过充、过放时，BMS系统能跳开机柜侧的断路器。 7.电池组要求具备均流控制回路，确保同批次电池组并联不均流度＜2%，并提供第三方均流控制相关的技术证明。 8.多组电池需支持新旧电池混并，支持分期扩容；单组电池内支持新旧电池混用，支持故障更换，并提供新旧混用逻辑原理。 9.UPS可监控电池，且可监控显示系统信息（系统电芯电压极值等模拟量）、机架系统信息、各机架内各BMU告警。 10.要求除锂电池模块现场安装外，其他器件包括显示频、配电模块、机柜等必须为工厂预制，确保整机为工厂整机测试出货保证可靠性，并提供整机抗震检测报告。 11.要求提供原厂5年质保服务及每年2次巡检服务。 |  | 台 | 9 |
| 4 | 锂电池模块 |  | 1.电芯材料需选用稳定性高的磷酸铁锂电芯。 2.电池规格≥64V-76Ah。 3.循环寿命：50%放电深度不小于5000次，设计寿命不小于15年 4.电池模组采用模块化设计，支持可插拔，且所有安装和维护均需要在机柜前面完成，电池柜内单个电池模块故障，剩下电池模块支持串联后上电继续和其他电池组并联运行，不影响业务，解决现场无备件问题。 5.电池模块需采取自然散热模式，不允许采用风扇，避免增加系统单点故障风险，同时满足靠墙安装要求。 6.为保证可靠性，电池模块内电芯之间连接必须采用高端激光焊技术，不允许采用螺丝锁定，防止热障冷缩造成的螺丝松动。并提供电池模块内部电芯连接截图。 7.模块内部监控及传感器线缆必须通过专用走线槽，避免在安装，运输，维护过程中造成破损。并提供电池模块内部实物截图。 ★8.电芯需具备重物撞击、内部短路、针刺不起火、过充电、常温短路、高温短路、挤压、跌落、海水浸泡、加热、温度循环、冲击、振动、低气压、高功率充电等不少于15项测试，并提供第三方检测报告。 9.电芯具备针刺测试，并提供第三方检测报告。 ★10.需具备模块级消防功能，确保发生火情时，将火情控制在模块级别，防止扩散扩大影响，并提供第三方测试报告。 11.要求提供原厂5年质保服务及每年2次巡检服务。 |  | 块 | 168 |
| 5 | 电池汇流盒 |  | 1.电池汇流盒规格要求：2000A-705VDC，汇流铜排载流量应不小于2000A。 2.要求提供原厂5年质保服务及每年2次巡检服务。 |  | 台 | 3 |
| 6 | 利旧精密空调及动力设备配电分配柜 |  | 1.配电柜尺寸应不大于800mm(宽)*850mm(深)*2000mm(高)，配置1个400A/4P 双路市电自动切换配电开关、6个160A/3P 精密空调输出配电开关、6个63A/3P支路配电开关、4个40A/1P支路配电开关。需满足输入电压380/400/415VAC；频率：50Hz/60Hz。 2.配电柜采用模块化预制结构，开关模块和柜体均为标准化产品，产品具有易扩容，易更换的特性，可以更好的匹配业务的发展和变化。配电柜采取分隔结构，分隔型式达到Form3a。开关和开关之间，开关和母排之间相互隔离，单个开关故障不影响其他开关的正常运行。柜体表面喷粉厚度不小于60μm ,满足防腐、防锈、防火、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂。柜体表面涂层应满足GB/T4054-1983中规定外观等级的二级要求。要求前门为双层门结构，外层门采用网孔门，通孔率不低于60%，双层门结构使带电母排与操作空间有效隔离，保障人身安全。母排需为预制式工艺，母排需根据设计折弯、打孔、压制成型后再进行镀镍处理，以保证母排表面镀镍层均匀完整。柜体内部母排应布局合理，柜体后门打开后，母排（地排除外）等易触碰部分需有PC板防护或者框架包含，以保证使用安全。 3.柜内应设置数字显示型多功能智能仪表，能够进行电压、电流、电度、功率、功率因数、三相不平衡度、频率等测量、综合显示（就地数显）、谐波分析、并具有与动力环境监控系统相连的RS485或RS232通信接口及通信协议。 4.母排应采用高电导率纯铜导体，表面需镀镍处理，铜含量不低于99.98%，电阻率不高于0.0170Ω.mm²/m，硬度不低于70，并提供第三方检测报告。 5.柜内配电开关应采用国际知名品牌，并提供元器件生产厂家出具的直供证明。 6.要求配电柜满足抗地震烈度考核≥8级要求，并提供第三方检测报告。 7.要求提供原厂5年质保服务及每年2次巡检服务。 |  | 台 | 1 |
| 7 | 列间空调配电分配柜 |  | 1.配电柜尺寸应不大于800mm(宽)*850mm(深)*2000mm(高)，配置1个800A/3P 市电总输入配电开关、6个250A/3P 精密空调输出配电开关、2个160A/3P 精密空调输出配电开关、6个63A/3P支路配电开关、6个40A/1P支路配电开关。需满足输入电压380/400/415VAC；频率：50Hz/60Hz。 2.配电柜采用模块化预制结构，开关模块和柜体均为标准化产品，产品具有易扩容，易更换的特性，可以更好的匹配业务的发展和变化。配电柜采取分隔结构，分隔型式达到Form3a。开关和开关之间，开关和母排之间相互隔离，单个开关故障不影响其他开关的正常运行。柜体表面喷粉厚度不小于60μm ,满足防腐、防锈、防火、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂。柜体表面涂层应满足GB/T4054-1983中规定外观等级的二级要求。要求前门为双层门结构，外层门采用网孔门，通孔率不低于60%，双层门结构使带电母排与操作空间有效隔离，保障人身安全。母排需为预制式工艺，母排需根据设计折弯、打孔、压制成型后再进行镀镍处理，以保证母排表面镀镍层均匀完整。柜体内部母排应布局合理，柜体后门打开后，母排（地排除外）等易触碰部分需有PC板防护或者框架包含，以保证使用安全。 3.柜内应设置数字显示型多功能智能仪表，能够进行电压、电流、电度、功率、功率因数、三相不平衡度、频率等测量、综合显示（就地数显）、谐波分析、并具有与动力环境监控系统相连的RS485或RS232通信接口及通信协议。 4.母排应采用高电导率纯铜导体，表面需镀镍处理，铜含量不低于99.98%，电阻率不高于0.0170Ω.mm²/m，硬度不低于70，并提供第三方检测机构出具的检测报告。 5.柜内配电开关应采用直供产品，并提供元器件生产厂家出具的直供证明。 6.要求配电柜满足抗地震烈度考核≥8级要求，并提供第三方检测机构出具的检测报告。 7.要求提供原厂5年质保服务及每年2次巡检服务。 |  | 台 | 1 |
| 8 | 设备连接电缆 |  | 包含ZR-YJV-150mm^2锂电池柜至电池汇流盒间连接电缆、ZR-YJV-185mm^2电池汇流盒至UPS主机间连接电缆、ZR-RVV-70mm^2锂电池柜接地电缆、ZR-RVV-240mm^2电池汇流盒接地电缆，根据设备交付需要，配套足量电缆，保证设备安全可靠运行。 |  | 批 | 1 |
| （三）运维动环监控管理设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 技术参数要求 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 动环监控管理系统 |  | 模块化机房动环监控系统（2套） 技术规格要求： 1.总体要求：模块化机房动环监控系统可实现对数据中心所有基础设施设备，包括动力、环境、门禁等设备进行集中监控和管理；系统需具备强大的运维管理能力，支持权限管理、故障管理、日志管理、视图管理、配电管理、制冷管理、集中告警管理及门禁管理等功能；具备友好的操作界面，易安装、操作和维护，支持Web远程管理功能。 2.监控功能要求如下： 1） 配电柜检测：实时显示并保存各配电柜总进线监测参数数值。当监测的电压或电流超过设定的允许值时，系统诊断为有故障（报警）事件发生，系统发出报警。监控内容: ①遥测：三相输入电压、三相输入电流、功率因数、频率、有功（无功、视在）功率、电度； ②遥信：开关状态、市电状态； ③遥调：设定电压、电流的上限值与下限值； 2）精密空调监控：遥测：压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等的运行状态与参数；空调制冷温度、送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、风机转速（高/中/低）；遥信：风机工作状态，故障告警；遥控：开/关机； 3）集中告警管理：提供监控设备告警、查询告警/事件和设置告警远程通知等管理功能，便于更快地发现、定位并恢复设备故障。设备告警分为紧急、重要、次要和提示四个等级，分别通过不同的颜色进行区分。 3.本地监控管理实现配电链路及制冷链路可视化管理功能；1）配电链路：从微模块的总输入到IT机柜的PDU，整个配电拓扑展示、开关状态、能量流图、设备故障状态、支路对应关系、关键信号参数（电压、电流、温度等）；2）制冷链路：①显示整个微模块的温湿度状态、风道示意显示、冷媒流动显示、通道内外温湿度、室外温度、空调进出风温度、机柜温度；②可以显示空调单机的制冷链路、状态（制冷、制热、加湿、除湿）及关键部件的状态和参数、风道冷媒流动状态。并提供功能截图和第三方检测报告。 4.制冷系统、供电系统信号传输和传感器供电全部采用环形总线组网，双电源、双信号源，保证没有单点故障。要求提供第三方检测报告及本地监控接线图扫描件。 5.数据采集器需符合《网络安全审查办法》要求，并提供公安部门出具的社会公共安全产品认证证书。 6.要求至少配置1个微模块控制器、1套≥40英寸本地监控大屏、11个天窗磁力锁、2个智能微模块执行器、46个通道内LED灯、2套门禁系统（指纹/密码/刷卡三合一）、3个感烟探测器、1个非定位式水浸传感器、6条5米长非定位式水浸检测绳、15个温湿度传感器、1个蜂鸣器、1套微模块内部连接信号线。 7.要求提供原厂5年质保服务。 |  | 套 | 1 |
|  |  |  | 动环监控管理平台（1套） 技术规格要求： 1.总体要求：数据中心基础设施采用统一管理平台，实现对数据中心所有基础设施设备，包括动力、环境、视频、门禁等设备进行集中监控和管理；系统具备强大的运维管理能力，支持权限管理、故障管理、日志管理、报表管理、视图管理、配电管理、制冷管理、集中告警管理、资产管理、容量管理、能效管理、温度云图及门禁管理等功能；具备友好的操作界面，易安装、操作和维护，可基于Web远程管理功能，通过短信及Email邮件报警等灵活的告警方式，实现机房安全无人职守。 2.数据中心管理系统应该为B/S架构，在网络的任何位置，均能够通过浏览器进行实时访问，同时具备友好的操作界面，能够支持中、英文环境。 3.监控功能要求如下： 1） 配电柜检测：实时显示并保存各配电柜总进线监测参数数值。当监测的电压或电流超过设定的允许值时，系统诊断为有故障（报警）事件发生，系统发出报警。监控内容: ①遥测：三相输入电压、三相输入电流、功率因数、频率、有功（无功、视在）功率、电度； ②遥信：开关状态、市电状态； ③遥调：设定电压、电流的上限值与下限值； 2）UPS系统监测遥测：相电压，相电流，电池电压，电池电流，输出频率；遥信：旁路供电，市电故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障； 3）精密空调监控：遥测：压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等的运行状态与参数；空调制冷温度、送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、风机转速（高/中/低）；遥信：风机工作状态，故障告警；遥控：开/关机 4）视频监控：系统支持视频设备接入，能够通过机房管理平台查看实时图像；采用500万像素红外半球型摄像机，支持H.264 / MJPEG等两种以上编码格式，支持PoE供电；视频录像保存不小于90天，可支持定制扩容； 5）2D、3D视图功能；支持可视化、直观、形象地展现机房、设备等，集中呈现告警、监控、能效、资源等多维度信息； 6）配电管理：提供整个配电链路图，显示整个配电系统的运行状态，以便于用户了解系统总体运行状态；a）支持显示从市电到机柜配电的整个配电链路的拓扑图，支持基于微模块上报的数据自动生成，免人工配置；b）支持动态显示各个配电支路的状态，可以根据各个配电开关的启闭状态，真实展示各个开关状态，并显示配电电路的流向；c) 支持显示主要设备的关键指示，如三相电压、电流、频率等指标，以便于了解各个设备节点的运行情况；d）在一个监控页面上可以同时显示设备关键指标（例如：供电模式、输出总功率、备电时间等）、设备资产信息、设备相关告警与实时监控指标；e）支持显示配电设备的内部逻辑图，可以显示各个配电分支电路的实时状态，包括电压、电流、温度等。同时，支持动态流图，可以实时显示配电电流的流向。提供动环监控系统实物截图证明。 7)制冷管理：提供微模块的制冷视图，支持显示各类制冷组件的运行状态，以便于全面了解制冷系统整体情况。a）支持显示制冷系统各组件的运行状态、室外温度、密封通道温湿度等关键信息，以便于用户查看整体情况；b）支持动态显示各个制冷组件运行现状，动态显示冷风流向、风扇转动等；c）支持设备告警的可视化，采用不同颜色标识出当前存在告警设备，便于快速定位；d）在监控页面上可以同时显示设备关键指标（制冷量、送回风温度、运行状态等）、设备资产信息、设备相关告警与实时监控指标；e）基于历史数据分析，智能评估空调制冷剂情况，给出是否充足的结论；如果因泄漏而制冷剂低于80%，则自动生成告警并通知用户；f）支持显示空调内部逻辑图，可以显示各个器件的运行情况，包括压缩机、风扇等。同时，支持动态流图，可以实时显示制冷剂的流向。提供动环监控系统实物截图证明。 8）集中告警管理：提供监控设备告警、查询告警/事件和设置告警远程通知等管理功能，便于更快地发现、定位并恢复设备故障。设备告警分为紧急、重要、次要和提示四个等级，分别通过不同的颜色进行区分。 9)能效管理：提供多维度（时间维度：年、季、月、日；空间维度：数据中心机房、子系统及设备维度）的数据展示功能，清晰展示数据中心能耗分布，实时展示各设备及子系统能耗使用情况。支持从空间、子系统、设备等角度，展示数据中心能耗使用情况。 10）系统应具备资产管理功能，提供统一的资产管理界面，实现数据中心基础设施和IT设备入库、上架、变更、维修、退库的全生命周期管理。 11）系统应提供容量管理功能，可基于数据中心IT机房不同维度容量应用状况，在2D及3D界面展示容量应用信息，并对容量进行预警。 12）系统应具备温度云图显示功能：a、提供温度场分布云图功能，由于机柜高度，要求至少有3层云图；b、提供进风口和出风口的温度云图，且要求显示TOP5的热点温度值；c、温度云图必须通过传感器来实时采集温度数据，且温度云图的刷新时间间隔要求不大于5s。 13）报表管理：要求提供丰富的预定义报表，同时提供强大易用的报表设计功能，用户可根据行业特点和自身运维要求进行客户报表定制。 4.至少配置1台动环监控服务器及1个4G短信猫，服务器需满足以下技术性能要求： ①CPU：≥2颗国产化处理器（单颗≥32核，主频≥2.6GHz）； ②内存容量：≥4*32GB DDR4 内存，工作频率≥3200MHZ； ③存储：≥2*1.2TB SAS，8*1.8TB SAS； ④网卡：≥4*GE电口，4*10GE 光口； ⑤raid卡：≥2G缓存，RAID 0,1,5,6,10,50,60； ⑥电源：≥2个900W 电源。 5.至少配置125个license、1套3D可视化视图软件、1套200柜位资产管理软件、1套200柜位容量管理软件、1套温度云图管理软件、1套移动APP运维管理软件、2套第三方智能设备接入软件、1套消防系统集成管理软件、1套Webservice北向接口license。 6.动环监控管理平台与本项目配套的其他需要接入该平台，且需要统一运维管理的设备软硬件相互兼容，不应产生二次定制开发费用。 7.动环监控管理系统需采用国产化操作系统和数据库，要求设备生产厂家提供国产化操作系统和数据库计算机软件著作权登记证书。 8.投标动环监控管理平台需符合《网络安全审查办法》要求，并提供公安部检测机构出具的检测报告。 9.要求提供原厂5年质保服务。 |  |  |  |
|  |  |  | 数据采集器（4台） 技术规格要求： 1.用于采集机房门门禁系统、温湿度传感器等设备信息并上传至动环监控管理系统。 2.支持200V AC～240V双路电源输入，频率：50Hz/60Hz； 3.配置1颗≥32位处理器，≥512MB及64MB+1GB Flash存储内存。 4.配置≥2块8路端口扩展卡（扩展卡8路端口需满足RS485/AI/DI复用要求）。 5.要求数据机房控制器满足以下技术要求： （1)配置1颗≥32位处理器；运行内存≥512M； （2）支持双路电源输入，额定工作电压：200V AC-240V AC；额定频率：50HZ/60HZ； （3）FE扩展：至少支持2路WAN接口及2路LAN接口； （4)RS485串口扩展：至少提供4路RS485接口； （5）AI/DI扩展（RJ45）：至少提供5路AI/DI接口，每个端口可提供12V DC供电，最大电流100mA； （6）DO扩展（RJ45):至少提供1个DO接口，支持无源和有源，有源输出12V DC/450mA； 6.数据采集器需符合《网络安全审查办法》要求，并提供公安部门出具的社会公共安全产品认证证书。 7.要求提供原厂5年质保服务。 |  |  |  |
|  |  |  | 高清网络半球摄像机（24台） 技术规格要求： 1.图像传感器不小于1/2.7"" 500万像素逐行扫描CMOS，分辨率不小于2560×1920，内置CPU、GPU、NPU一体化国产芯片； 2.最低照度：彩色≤0.005Lux(F1.6，AGC ON)，黑白≤0.0025Lux(F1.6，AGC ON)，0Lux(红外开启)； 3.变焦镜头焦距范围2.8-12mm ； 4.红外补光距离室内≥30米； 5.视频编码支持H.265/H.264/MJPEG； 6.支持视频质量诊断，具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项；提供第三方检测报告； 7.支持智能编码功能，在同一静止场景相同图像质量情况下，H.265编码，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约85%； 8.具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、1个半双工RS485接口、2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入（内置MIC）、1路音频输出接口，提供MicroSD卡插槽，支持MicroSDHC/MicroSDXC，支持最大容量256GB内存卡； 9.电源：DC12V，PoE(IEEE 802.3af)，工作温度：-30~60℃，防护等级不低于IP67。 10.要求提供原厂5年质保服务。 |  |  |  |
|  |  |  | 视频存储单元（1台） 技术规格要求： 1.内置多核处理器，≥64位 2.内存≥8GB 3.内置≥32GB eMMC，数据盘支持16x3.0"" SATA，单盘容量支持4TB/6TB/8TB/10TB/16TB 4.支持双网口，RCA，≥3个USB接口，≥2个HDMI接口 5.支持64路摄像机接入、转发，接入能力≥320M，以及32路回放下载 6.支持H.264/H.265/MJEPG视频解码 7.支持≥4路告警输入，≥2路告警输出 7.工作温度-5℃~55℃ 8.支持220V供电 9.单台至少配置11块16TB企业级硬盘，满足RAID5经济模式下40台摄像机视频数据按4mbps码率/路存储90天。 10.视频存储单元需支持被动环监控管理平台统一监控要求。 11.要求提供原厂5年质保服务。 |  |  |  |
|  |  |  | 定位式水浸传感器（4套） 技术规格要求：要求配置1个定位式水浸传感器及1条7.5米定位式水浸检测绳，并可被动环监控系统统一监控管理" |  |  |  |
|  |  |  | 数字化温湿度传感器（36个） 技术规格要求： 1.带LED显示；供电电源要求：9～16VDC；测量范围：温度-20℃～70℃；湿度0.1～99.9％RH；精度要求：温度0.5℃；湿度≤±5%RH；输出接口：≥2个RJ45口，一进一出。 2.支持被动环监控系统统一监控管理。" |  |  |  |
|  |  |  | 双门门禁控制器（9台） 技术规格要求 采用32位处理器、RTOS操作系统；支持7组输入（火警×1、门磁×2、开门按钮×2、辅助输入×2）、4组输出（电锁×2、报警×2）；提供1个RS485接口；支持两个门单向或一个门的双向刷卡，支持多种开门模式；支持安全脱机工作，不需连接电脑也能正常工作；支持多种告警，可分别设置是否启用：门开超时、非法闯入等。支持告警联动：火警告警、门开超时、暴力入侵告警、互锁告警等。具备多种的安全设计，保证信息安全。 |  |  |  |
|  |  |  | 国密指纹识别仪（4个） 技术规格要求： 1、配置≥2.4英寸TFT显示屏 2、支持活体指纹、密码、国密CPU卡、M1卡多种识别认证方式（提供公安部检测报告）。 3、多模式识别门禁一体机，具有门禁管理功能，支持常开门、常闭门等分时段开门管理，支持两人以上的多人组合本地验证开门（提供公安部检测报告）。 4、门禁控制器内置国密模块和PSAM卡槽； 5、须有国密证书。 |  |  |  |
|  |  |  | 四合一国密人脸识别仪（18个） 技术规格要求： 1、采用≥7英寸LCD屏，分辨率≥1024×600，支持多点触控。 2、支持在断网状态下的多凭证识别，包括人脸、活体指纹、密码、国密CPU卡、二代身份证、手机NFC、M1卡、二维码等多种识别认证方式（提供公安部检测报告）。 3、多模式识别门禁一体机，具有门禁管理功能，支持常开门、常闭门等分时段开门管理，支持两人以上的多人组合本地验证开门（提供公安部检测报告）。 4、采用≥200万像素广角双目摄像头，支持自动开启补光灯以及手动调节补光灯亮度。 5、支持在低照度≤0.002Lux无补光环境下实现人脸识别。 6、人距离屏幕正前方0.3m～3m范围内应能有效识别，识别距离可设置。 7、支持≥100000个用户、≥50000张国密卡、≥5000枚指纹、≥50000个人脸（提供公安部检测报告）。 8、用户信息数据、开门记录、报警记录均应能脱机保存；当设备恢复联网后，应能实现将数据重新上传至管理平台（提供公安部检测报告）。 9、支持活体检测防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别（提供公安部检测报告）。 电控锁响应时间≤1s、系统操作反馈的时间≤1s、报警上报的时间应≤1s。 10、支持一路防拆告警输出，一路继电器输出，一路维根输出；支持一路门磁输入、一路出门按纽输入；支持自适应网口。 11、采用HTTPS加密通信，并对内部存储的照片进行数字加密（须验数字证书并提供公安部检测报告）。 12、工作环境：-20℃～+70℃，RH(5～95)%。 13、含开门按钮、闭门器、磁力锁、开关电源、监控主机； 14、内置国密模块和PSAM卡槽； 15、须有国密证书。 |  |  |  |
|  |  |  | 配套8个双开防火钢化玻璃门双开门磁力锁及10个双开钢制防火门磁力锁（吊装），要求：双开磁力锁采用挂装式，拉力≥280KG力，带门磁及锁状态反馈，无残磁剩磁；外壳处理采用阳极硬化电镀处理；锁体处理采用环保锌电镀处理；吸板处理采用环保锌电镀处理。 |  |  |  |
|  |  |  | 配套50张国密CPU用户卡及34张国密算法PSAM卡（PSAM卡出厂时需嵌入到四合一国密人脸识别仪和国密指纹识别仪，用于密钥的存储和校验）。 |  |  |  |
|  |  |  | 1、至少配套18个出门按钮、18个玻破按钮、采用ABS材质及不锈钢材质，适用86暗盒安装： 2、至少配套1个USB接口人脸录入仪，1个USB接口指纹发行仪，1个USB接口国密CPU卡发行器，1张国密算法PSAM卡（嵌入国密卡发卡器内），1张母卡（嵌入国密卡发卡器内），1套国密发卡及密钥管理系统，1套单机版门禁管理软件。 |  |  |  |
| 2 | 24口POE交换机 |  | 1.满足≥24个10/100/1000Base-T以太网端口， ≥4个万兆SFP+； 2.支持PoE供电； 3.支持2个交流电源。 4.要求提供原厂5年质保服务。 |  | 台 | 4 |
| 二、视频会议（150人）信息化设备 |  |  |  |  |  |  |
| （一）视频会议室LED设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 技术参数要求 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | LED显示屏屏体（主屏） |  | 1.小间距LED全彩显示屏，共阴设计，四合一像素结构，全封闭压铸铝箱体，像素点间距≤0.94mm，像素密度≥1137000点/㎡，显示屏亮度≥600cd/㎡水平，水平、垂直视角≥160°，最大对比度≥3000:1，刷新率≥3840Hz，亮度均匀性≥97％，灰度等级≥16 bit，箱体尺寸600(W)mm×337.5(H)mm ×50.9(D)mm，误差范围±5%； 2.采用压铸铝箱体，抗腐蚀性，冲击韧性和屈服强度；支持标准、冷色、暖色、自定义色温；支持独立调节，解决低灰不均和色温偏移问题，让画面更加还原真实（手动）； 3.支持通过调试网口进行远程配置，支持通过发送卡的面板按钮调整亮度、切换信号源，配合发送卡支持HDMI、DVI或DP信源的切换输入,网口输出； 4.支持底层图像处理，一键优化低像素源画面，同步提升清晰度、对比度、饱和度，需支持通过遥控器控制屏幕菜单，调节亮度、色温、对比度等； 5.支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度； 6.支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果； 7.PCB板符合国标中环氧玻璃布层压板要求，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能符合标准，使用温度≥130℃； 8.支持接入外部信源，自动搜索有效信号源并切换到该通道显示； 9.支持网线掉线检测，信号连线过载检测；支持通过客户端、物理按键等方式对亮度和色温进行调节； 10.模块化单元结构设计，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸； 11.支持亮/暗线快速消除技术，无需专业设备和专业操作；支持自动除湿，有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠 12.LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备抗干扰度和抗盐雾国家标准的测验能力。 13．要求提供原厂3年质保服务 |  | ㎡ | 29.16 |
| 2 | LED控制系统（主屏） |  | （一）大屏控制软件规格参数： 1.具备 C/S 和 B/S 结构，可通过客户端软件、平板和浏览器对大屏系统进行统一管理，包括大屏门户、 场景配置、预案切换、远程操控、 信号控制、 一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；支持查看信号源实时画面，实时查看大屏中正在播放的内容等功能； 2.大屏上支持显示配置好的门户，作为统一的门户入口，可控制单块或多块屏幕一起切换；支持自定义设置门户标题、背景图片、菜单名称、菜单图片、菜单链接内容，包含页面、场景、二级门户等，需提供公安部检测机构出具的检验报告证明； 3.支持屏幕、网页、窗口等类型投屏，不需要外接物理线缆；通过电脑/平板远程控制播控主机，并可实时显示画面，支持设置抓屏区域的分辨率，可至少支持设置7680×2160、 3840×2160、 2736×1824、 1920×1080、 1280×720，需提供公安部检测机构出具的检验报告证明； 4.采用模块化设计，实现实时浏览、录像回放、大屏管理、字幕管理、音频配置、信息发布等系统互联互通，在同一平台下可对不同功能模块进行操作，实现统一管理，需提供公安部检测机构出具的检验报告证明； 5.支持按照当前选定的显示屏建立相同分辨率的场景，以图形化编辑方式对窗口的开窗参数、窗口比例、窗口位置、窗口大小、窗口层级等参数进行设置，以鼠标拖动方式将信号、视频文件、字幕、图片、程序包等加载至场景中指定播放窗口；支持将网页、程序包、图片、视频、 PPT、Word 文档、 Excel、 PDF、文本等内容窗口拖动到大屏中，每种类型窗口可添加多个文件，可设置内容文件播放时长，内容播放顺序等属性； 6.支持提供操作提示，每一步操作成功或失败都会有弹框提醒，并有日志记录，支持大屏预编辑功能；在不影响大屏显示的前提下进行后台布局，需提供公安部检测机构出具的检验报告证明； 7.支持一键将本地电脑桌面，投放到大屏上显示；可对 PLC 配电箱单台控制或多台级联控制；统一配置配电箱控制时，支持大屏系统一键开关机， 并可设置定时开关机，需提供公安部检测机构出具的检验报告证明； ★8.支持同步 WEB 端平台添加的所有内容，可实时切换大屏中显示的网页、视频、图片等；支持查看场景详情；支持拖动信号源至场景，可设置该信号窗口的大小、位置、置顶、放大/还原、层级等；支持查看场景下的信号源列表；支持查看预案、启动预案、停止预案；支持查看服务器 cpu、 gpu、内存参数；可实时查看大屏正在播放内容；可在播放信号源内容之前进行预查看，不影响大屏内容当前显示的内容；支持实时查看大屏显示的内容，可远程操控数据可视化面本、AR 客户端、VR 网页端、第三方业务系统等，需提供公安部检测机构出具的检验报告证明。 （二）LED控制器规格参数： 1.LED发送卡，≥20 路千兆网口输出，支持≥4096 × 2160@60 Hz，最大支持7680 × 1080@60 Hz；自动信源搜索：支持设备默认开启自动信源搜索功能，发送卡支持音频设备接入，具备音频输入、输出接口，发送卡具备光感传感器扩展接口，无需增加多功能卡即可实现光感调节功能； 2.输入至少满足：HDMI 2.0*2、USB*2、DEBUG*1、ETHERNET*1、light sensor*1、IR IN*1、Audio IN*1；输出至少满足：HDMI*2、网口RJ45*20、Audio OUT*1、3D OUT*1 ； 3.支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制； 4.支持热备份、支持设备间备份和网口间备份； 5.支持通过WEB、客户端等多软件端进行操作支持； 6.支持屏幕底图配置设置和更换、屏保和开机logo配置； 7.支持屏幕除湿配置，支持双模式遥控器扩展，支持红外和射频遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单； 8.支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质； 9.支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换； 10.支持动态引擎算法，提升显示效果同时降低屏幕功耗； 11支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数； 12.支持800*600-1920*1200之间的多种分辨率视频信号自适应接入；支持对灰度进行调节，支持0-16bit调节；支持对刷新率进行调节；支持将输入为30Hz的信号转成60Hz的信号输出，需提供第三方检测机构的检验报告证明； 13.支持发送卡信号预览，实现HDMI环出信号预览功能。HDMI口外接显示器可显示与大屏同内容的画面；可通过客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节；支持PC客户端、遥控器、物理按键进行控制，需提供第三方检测机构的检验报告证明。 （三）分布式拼控规格参数： （1）4K分布式输出： 1.分布式输出子系统，支持HDMI输出，OLED机箱屏幕，支持磁吸安装，平面摆放等安装方式； 2.具有≥2路1000 M，≥1个USB 2.0，≥1个RS232串口、≥1路3.5 mm语音对讲输入输出接口； 3.支持网络IP摄像机、NVR等设备类型作为网络信号源输入； 4.支持输入OSD叠加，OSD数量至少可达4条； 5.支持IP摄像机/NVR等网络源解码，支持子码流及主码流解码，可设置分割画面自动取子码流； 6.支持H.264、H.265、SMART 264、SMART 265、MJPEG等格式的解码和输出； 7.支持场景的预设和切换，可设置至少1024个设备场景，切换过程无蓝屏和黑屏； 8.支持预案的设置和调用，实现动态的场景自动切换和调度，可设置至少256个预案； 9.具有≥2个视频输出接口，视频输出分辨率至少满足：4096 × 2160@30 Hz,3840 × 2160@30 Hz,1920 × 1080@60 Hz,1920 × 1080@50 Hz,1600 × 1200@60 Hz,1920 × 1200@60 Hz,1400 × 1050@60 Hz,1680 × 1050@60 Hz,1024 × 768@60 Hz,1280 × 1024@60 Hz,1280 × 720@60 Hz,1280 × 720@50 Hz； 10.支持H.265/H.264视频解码格式；至少支持1/4/9/16视频输出画面分割数；支持≥1路1200 W，≥2路800 W，≥3路500 W，≥4路400 W,≥12路1080P@30 Hz的视频解码能力。 （2）4K分布式输入 1.分布式输入子系统，支持HDMI、DP信号类型接入，OLED机箱屏幕，支持磁吸安装，平面摆放等安装方式； 2.具有≥1路10 M/100 M/1000 M 自适应网口、≥1个USB 2.0、≥1个RS232串口、≥1个RS232/RS485复用串口、≥1路3.5 mm语音对讲输入输出接口； 3.采用双引擎系统，内含信号处理系统，支持对于信号的深压和浅压处理，既满足网络良好情况下，浅压信号带来的优质上墙效果，也可以在网络状况一般情况下，通过深压实现信号的流畅传输和处理显示； 4.支持视音频矩阵功能，视频切换的同时，也可以设置音频进行随路切换，音质效果好； 5.输入输出盒子之间，可通过组播协议实现信号的复制转发，从而实现某路输入信号在不同显示屏幕上的任意显示和操作切换； 6.输入盒子为双路设备，可同时支持不低于2路1080P60输入，支持自定义分辨率； 7.支持GB28181协议接入平台实现管理和操作；支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备； 8.具有≥1个视频输入接口数，视频输入分辨率至少满足800 × 600@60 Hz,1024 × 768@60 Hz,1024 × 768@75 Hz,1280 × 720@50 Hz,1280 × 720@60 Hz,1280 × 1024@60 Hz,1280 × 1024@75 Hz,1366 × 768@60 Hz,1400 × 1050@60 Hz,1680 × 1050@60 Hz,1600 × 1200@60 Hz,1920 × 1080@50 Hz,1920 × 1080@60 Hz,1920 × 1200@60 Hz,3840 × 2160@30 Hz,4096 × 2160@30 Hz； 9.客户端软件对输入信号源的实时画面图像进行预监，对大屏整屏内容进行回显，可对标准格式的H.264 & H.265视频解码，实现信号统一调度管理，需提供第三方检测机构的检验报告证明； 10.支持复位动态IP功能及NAT功能；支持单播和组播功能，需提供第三方检测机构的检验报告证明。 （三）内含1台30KW配电柜、1套LED大屏配套安装支架、1台控制终端及配套辅材等。 LED显示屏屏体和LED控制系统必须无缝对接。 |  | 套 | 1 |
| 3 | LED显示屏体(副屏) |  | 1.小间距LED全彩显示屏，共阴设计，四合一像素结构，全封闭压铸铝箱体，像素点间距≤0.94mm，像素密度≥1137000点/㎡，显示屏亮度≥600cd/㎡水平，水平、垂直视角≥160°，最大对比度≥3000:1，刷新率≥3840Hz，亮度均匀性≥97％，灰度等级≥16 bit，箱体尺：600(W)mm×337.5(H)mm ×50.9(D)mm，误差范围±5%； 2.采用压铸铝箱体，抗腐蚀性，冲击韧性和屈服强度；支持标准、冷色、暖色、自定义色温；支持独立调节，解决低灰不均和色温偏移问题，让画面更加还原真实（手动）； 3.支持通过调试网口进行远程配置，支持通过发送卡的面板按钮调整亮度、切换信号源，配合发送卡支持HDMI、DVI或DP信源的切换输入,网口输出； 4.支持底层图像处理，一键优化低像素源画面，同步提升清晰度、对比度、饱和度，支持通过遥控器控制屏幕菜单，调节亮度、色温、对比度等； 5.支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度； 6.支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果； 7.PCB板符合国标中环氧玻璃布层压板要求，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能符合标准，使用温度≥130℃； 8.支持接入外部信源，自动搜索有效信号源并切换到该通道显示； 9.支持网线掉线检测，信号连线过载检测；支持通过客户端、物理按键等方式对亮度和色温进行调节； 10.模块化单元结构设计，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸； 11.支持亮/暗线快速消除技术，无需专业设备和专业操作；支持自动除湿，有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠 12.LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备抗干扰度和抗盐雾国家标准的测验能力。 13．要求提供原厂3年质保服务 |  | ㎡ | 10.125 |
| 4 | LED控制系统(副屏) |  | （一）LED控制器规格参数： 1.LED发送卡，≥20 路千兆网口输出，支持≥4096 × 2160@60 Hz，最大支持7680 × 1080@60 Hz；自动信源搜索：支持设备默认开启自动信源搜索功能，发送卡支持音频设备接入，具备音频输入、输出接口，发送卡具备光感传感器扩展接口，无需增加多功能卡即可实现光感调节功能； 2.输入至少满足：HDMI 2.0*2、USB*2、DEBUG*1、ETHERNET*1、light sensor*1、IR IN*1、Audio IN*1；输出至少满足：HDMI*2、网口RJ45*20、Audio OUT*1、3D OUT*1 ； 3.支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制； 4.支持热备份、支持设备间备份和网口间备份； 5.支持通过WEB、客户端等多软件端进行操作支持； 6.支持屏幕底图配置设置和更换、屏保和开机logo配置； 7.支持屏幕除湿配置，支持双模式遥控器扩展，支持红外和射频遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单； 8.支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质； 9.支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换； 10.支持动态引擎算法，提升显示效果同时降低屏幕功耗； 11支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数； 12.支持800*600-1920*1200之间的多种分辨率视频信号自适应接入；支持对灰度进行调节，支持0-16bit调节；支持对刷新率进行调节；支持将输入为30Hz的信号转成60Hz的信号输出，需提供第三方检测机构的检验报告证明； 13.支持发送卡信号预览，实现HDMI环出信号预览功能。HDMI口外接显示器可显示与大屏同内容的画面；可通过客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节；支持PC客户端、遥控器、物理按键进行控制，需提供第三方检测机构的检验报告证明。 （二）分布式拼控规格参数： （1）4K分布式输出： 1.分布式输出子系统，支持HDMI输出，OLED机箱屏幕，支持磁吸安装，平面摆放等安装方式； 2.具有≥2路1000 M，≥1个USB 2.0，≥1个RS232串口、≥1路3.5 mm语音对讲输入输出接口； 3.支持网络IP摄像机、NVR等设备类型作为网络信号源输入； 4.支持输入OSD叠加，OSD数量至少可达4条； 5.支持IP摄像机/NVR等网络源解码，支持子码流及主码流解码，可设置分割画面自动取子码流； 6.支持H.264、H.265、SMART 264、SMART 265、MJPEG等格式的解码和输出； 7.支持场景的预设和切换，可设置至少1024个设备场景，切换过程无蓝屏和黑屏； 8.支持预案的设置和调用，实现动态的场景自动切换和调度，可设置至少256个预案； 9.具有≥2个视频输出接口，视频输出分辨率至少满足：4096 × 2160@30 Hz,3840 × 2160@30 Hz,1920 × 1080@60 Hz,1920 × 1080@50 Hz,1600 × 1200@60 Hz,1920 × 1200@60 Hz,1400 × 1050@60 Hz,1680 × 1050@60 Hz,1024 × 768@60 Hz,1280 × 1024@60 Hz,1280 × 720@60 Hz,1280 × 720@50 Hz； 10.支持H.265/H.264视频解码格式；至少支持1/4/9/16视频输出画面分割数；支持≥1路1200 W，≥2路800 W，≥3路500 W，≥4路400 W,≥12路1080P@30 Hz的视频解码能力。 （2）4K分布式输入 1.分布式输入子系统，支持HDMI、DP信号类型接入，OLED机箱屏幕，支持磁吸安装，平面摆放等安装方式； 2.具有≥1路10 M/100 M/1000 M 自适应网口、≥1个USB 2.0、≥1个RS232串口、≥1个RS232/RS485复用串口、≥1路3.5 mm语音对讲输入输出接口； 3.采用双引擎系统，内含信号处理系统，支持对于信号的深压和浅压处理，既满足网络良好情况下，浅压信号带来的优质上墙效果，也可以在网络状况一般情况下，通过深压实现信号的流畅传输和处理显示； 4.支持视音频矩阵功能，视频切换的同时，也可以设置音频进行随路切换，音质效果好； 5.输入输出盒子之间，可通过组播协议实现信号的复制转发，从而实现某路输入信号在不同显示屏幕上的任意显示和操作切换； 6.输入盒子为双路设备，可同时支持不低于2路1080P60输入，支持自定义分辨率； 7.支持GB28181协议接入平台实现管理和操作；支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备； 8.具有≥1个视频输入接口数，视频输入分辨率至少满足800 × 600@60 Hz,1024 × 768@60 Hz,1024 × 768@75 Hz,1280 × 720@50 Hz,1280 × 720@60 Hz,1280 × 1024@60 Hz,1280 × 1024@75 Hz,1366 × 768@60 Hz,1400 × 1050@60 Hz,1680 × 1050@60 Hz,1600 × 1200@60 Hz,1920 × 1080@50 Hz,1920 × 1080@60 Hz,1920 × 1200@60 Hz,3840 × 2160@30 Hz,4096 × 2160@30 Hz； 9.客户端软件对输入信号源的实时画面图像进行预监，对大屏整屏内容进行回显，可对标准格式的H.264 & H.265视频解码，实现信号统一调度管理，需提供第三方检测机构的检验报告证明； 10.支持复位动态IP功能及NAT功能；支持单播和组播功能，需提供第三方检测机构的检验报告证明。 （三）内含LED大屏配套安装支架及配套辅材等。 LED显示屏屏体和LED控制系统必须无缝对接。 |  | 套 | 2 |
| 5 | 画面展示屏 |  | 1.显示尺寸：≥55 inch； 2.物理分辨率：≥3840 × 2160； 3.背光源类型：D-LED； 4.亮度：≥450 cd/㎡； 5.可视角：≥178° (H)/178° (V)； 6.色深度：≥10 bit, (8 bit + FRC)； 7.对比度：≥5000 : 1； 8.响应时间：≤6.5 ms； 9.刷新率：≥60 Hz； 10.雾度：≥2 %； 11.连续使用时间：7 × 24H； 12.色域：≥72 % NTSC； 13.音视频输入接口不少于：HDMI2.0 × 1,VGA × 1, DP1.2 × 1, Audio In(3.5mm)×1；音视频输出接口不少于：Audio Out(3.5mm)× 1, Speaker (8 Ω 5 W) × 2； 14.数据传输接口不少于：USB 2.0 (支持程序升级和USB播放) × 1； 15.控制接口不少于：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1。 含显示屏配套安装支架。 |  | 台 | 9 |
| 6 | 摄像机 |  | 1.采用一体化设计，包括1个用于追踪的PTZ摄像机、1个全景摄像机 2.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式。 3.图像传感器采用不小于1/2.8"4K2K 图像传感器，支持4K2K（3840×2160p）30Hz、4K2K（3840×2160p）25Hz、1080i/60Hz、1080i/50Hz、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。（投标人需提供第三方机构检测报告证明） 4.支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦。支持广角镜头，水平视角不小于80°。 5.全景图像传感器采用不小于1/2.7"4K2K 图像传感器。支持广角镜头，水平视角不小于110°。 6.视频输出接口具备HDBaseT、HDMI、USB接口。支持一根网线实现供电、图像显示、摄像机控制多线合一，支持通过一根网线实现信号传输100米长距离传输。（投标人需提供第三方机构检测报告证明） 7.支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口实现菊花链控制。支持网口 VISCA控制。（投标人需提供第三方机构检测报告证明） 8.水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～30° 9.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。支持图像防抖功能，可实现图像防抖。 10.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 11．要求与现有系统无缝对接。 |  | 台 | 2 |
| 7 | 视频会议接收终端 |  | 1.屏幕尺寸≥55寸，显示类型：LED； 2.显示分辨率：超高清4K 144HZ； 3.运行内存（RAM）≥2G；存储内存≥32G； 4.CPU架构：四核CPU 5.超高清HDMI接口数量≥2个，USB接口数量≥2个； 6.亮度值：1100-1500尼特，背光分区数：500-1000级； 7.网络支持有线及无线连接。 |  | 台 | 6 |
| 8 | 视频会议多点控制单元 |  | 1.MCU采用嵌入式一体化设计，标配双电源冗余备份。支持同一平台同时接入会议室型终端、桌面型一体化终端、软件即时通信终端等，可实现随时随地召开各类视频会议、即时通信功能； 2.采用全新的硬件平台，本次配置不少于8个1080P60fps高清接入授权；单台设备支持平滑扩容到100个4K30 fps 高清接入能力（投标人需提供第三方机构检测报告证明）； 3.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。支持H.261、H.263、H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 4.支持H.239、BFCP双流协议标准；支持ITU-T H.323和IETF SIP、RTC通信标准，支持H.323 终端、SIP终端、RTC终端同时入会。 5.支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式； 6.支持内置统一管理功能，采用B/S架构，通过WEB方式即可完成系统的配置和会议操作； ★7.支持XMPP协议，支持即时通信功能。即时通信客户端支持查看组织架构、文字聊天、文件传输、分组讨论、虚拟会议室参加视频会议、自主召开多方视频会议、文档共享、程序共享等功能（投标人需提供第三方机构检测报告证明）； 8.支持对会议进行实时的监控预览，包括会议中的所有终端、广播的多画面等。除了预览图像，还可以聆听声音。支持不少于4个独立的预监窗口（投标人需提供第三方机构检测报告证明）； 9.支持多级主从级联功能，级联后通过主MCU的控制界面直接对下级MCU所连接的终端进行操作控制，如查看终端信息、广播会场、视频选看等； 10.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到20%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，30%的丢包率情况下视频会议仍可进行，80%的丢包率情况下音频基本清晰，不影响会议正常进行。（投标人需提供第三方机构检测报告证明）。 11．要求与市公安局现有系统无缝对接。 |  | 台 | 1 |
| （二）视频会议室扩声设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 技术参数要求 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 专业功放 |  | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 |  | 台 | 2 |
| 2 | 专业音箱 |  | 1.阻抗：8Ω 2.频响：≥70Hz~20KHz 3.额定功率≥120W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：6.5"低音×1 8.提供安装支架：固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm；箱体固定面板固定孔尺寸：110mm |  | 只 | 4 |
| 3 | 专业功放 |  | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 |  | 台 | 1 |
| 4 | 辅助音箱 |  | 1.阻抗：8Ω 2.频响：≥55Hz~20KHz 3.额定功率≥300W 4.灵敏度≥98dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×1 |  | 只 | 2 |
| 5 | 监听音箱 |  | 1.阻抗：8Ω 2.频响： 60Hz-20KHz 3.额定功率≥300W 4.灵敏度：98dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1 |  | 只 | 2 |
| 6 | 音频处理器 |  | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。（提供设备界面截图佐证） 6.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证） 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件。 |  | 台 | 1 |
| 7 | 电源管理器 |  | 1.具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格。（提供设备接口图佐证） 2.每路有单独的滤波器。 3.前面板具有≥2路常开状态电源插座。（提供设备接口图佐证） 4.采用3芯单相的电源接线接口。 5.具备有数字电压指示功能，可实时的指示电网电压。 6.支持密码锁定功能。 7.具有通道延时编辑功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485、RS232等多样控制方式。（提供设备接口图与功能截图佐证） 8.具有WIFI、远程互联网控制等控制方式。 9.支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达≥12个月的定时开关机功能。（提供功能界面截图佐证） 10.支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。 |  | 台 | 1 |
| 8 | 抑制器 |  | 1.高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。 2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围≥-10Hz到10Hz。（提供功能界面截图佐证） 3.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。（提供功能界面截图佐证）分频器 4.支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。 5.具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大。 6.具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 7.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 8.具有双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 9.支持≥4个场景切换。 10.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 11.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 12.支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。 |  | 台 | 1 |
| 9 | 会议系统主机 |  | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 3.音频输入接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。（提供设备接口图及功能界面截图佐证） 4.支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 5.支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.支持≥16通道相控输出模式，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 7.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 8.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。（提供功能界面截图佐证） 9.超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为16个有线话筒和8个无线话筒。 10.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 11.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 12.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 13.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 14.具有消防报警联动触发接口，提供火灾报警信息。 15.具有1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。 16.≥四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 17.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 18.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 19.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 20.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 21.支持≥10段 EQ调节功能，≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段 EQ调节功能。 22.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表。 23.支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。 24.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能 25.会议主机具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能 |  | 台 | 1 |
| 10 | 会议系统处理器 |  | 1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+≥12个动态点，可有效消除啸叫功能。 3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。 4.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 5.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。（提供设备接口图佐证） 6.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。 |  | 台 | 1 |
| 11 | 数字会议代表主机 |  | 1.话筒单元具有数模双备份功能，支持实现数字传输链路和模拟备份链路无缝切换。 2.双音头设计，并带数、模链路开关唛双指示灯。 3.话筒单元采用POE交换机供电，非压缩音频传输技术，≥48K采样率，≥80Hz-16KHz带宽音质。 4.话筒单元采用幻象电源供电。 5.采用电容触摸按键。 6.话筒单元支持通过POE交换机与主机进行连接，减少长距离传输对音质的影响。 7.话筒单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 8.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 9.话筒单元支持PING包功能。 10.每个话筒单元具有独立的web控制页面，支持四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（提供功能界面截图佐证） 11.话筒单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 12.为保证可针对发言者的声音特点调节不同的音效，要求单元具有≥5段EQ调节功能。 13.话筒单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 14.话筒单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证） 15.话筒单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 |  | 台 | 1 |
| 12 | 数字会议代表单元 |  | 1.话筒单元具有数模双备份功能，支持实现数字传输链路和模拟备份链路无缝切换。 2.双音头设计，并带数、模链路开关唛双指示灯。 3.话筒单元采用POE交换机供电，非压缩音频传输技术，≥48K采样率，≥80Hz-16KHz带宽音质。 4.话筒单元采用幻象电源供电。 5.采用电容触摸按键。 6.话筒单元支持通过POE交换机与主机进行连接，减少长距离传输对音质的影响。 7.话筒单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 8.代表机具有申请发言功能。主席可批准申请人发言。 9.话筒单元支持PING包功能。 10.每个话筒单元具有独立的web控制页面，支持四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（提供功能界面截图佐证） 11.话筒单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 12.为保证可针对发言者的声音特点调节不同的音效，要求单元具有≥5段EQ调节功能。 13.话筒单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 14.话筒单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证） 15.话筒单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 |  | 台 | 11 |
| 13 | 音视频辅材 |  | HDMI线材质、SDI视频线、音箱线、网线、电源线、镀锌线管、多媒体插座、连接线、机柜、支架等整个安装所需要的辅材。 |  | 批 | 1 |
| 三、小视频会议室音视频设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 技术参数要求 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | LED显示屏屏体 |  | 1.小间距LED全彩显示屏，共阴设计，四合一像素结构，全封闭压铸铝箱体，像素点间距≤0.94mm，像素密度≥1137000点/㎡，显示屏亮度≥600cd/㎡水平，水平、垂直视角≥160°，最大对比度≥3000:1，刷新率≥3840Hz，亮度均匀性≥97％，灰度等级≥16 bit，箱体尺寸600(W)mm×337.5(H)mm ×50.9(D)mm，误差范围±5%； 2.采用压铸铝箱体，抗腐蚀性，冲击韧性和屈服强度；支持标准、冷色、暖色、自定义色温；支持独立调节，解决低灰不均和色温偏移问题，让画面更加还原真实（手动）； 3.支持通过调试网口进行远程配置，支持通过发送卡的面板按钮调整亮度、切换信号源，配合发送卡支持HDMI、DVI或DP信源的切换输入,网口输出； 4.支持底层图像处理，一键优化低像素源画面，同步提升清晰度、对比度、饱和度，支持通过遥控器控制屏幕菜单，调节亮度、色温、对比度等； 5.支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度； 6.支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果； 7.PCB板符合国标中环氧玻璃布层压板要求，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能符合标准，使用温度≥130℃； 8.支持接入外部信源，自动搜索有效信号源并切换到该通道显示； 9.支持网线掉线检测，信号连线过载检测；支持通过客户端、物理按键等方式对亮度和色温进行调节； 10.模块化单元结构设计，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸； 11.支持亮/暗线快速消除技术，无需专业设备和专业操作；支持自动除湿，有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠 12.LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备抗干扰度和抗盐雾国家标准的测验能力。 13．要求提供原厂3年质保服务 |  | ㎡ | 5.06 |
| 2 | LED控制系统 |  | （一）LED控制器规格参数： 1.LED发送卡，≥20 路千兆网口输出，支持≥4096 × 2160@60 Hz，最大支持7680 × 1080@60 Hz；自动信源搜索：支持设备默认开启自动信源搜索功能，发送卡支持音频设备接入，具备音频输入、输出接口，发送卡具备光感传感器扩展接口，无需增加多功能卡即可实现光感调节功能； 2.输入至少满足：HDMI 2.0*2、USB*2、DEBUG*1、ETHERNET*1、light sensor*1、IR IN*1、Audio IN*1；输出至少满足：HDMI*2、网口RJ45*20、Audio OUT*1、3D OUT*1 ； 3.支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制； 4.支持热备份、支持设备间备份和网口间备份； 5.支持通过WEB、客户端等多软件端进行操作支持； 6.支持屏幕底图配置设置和更换、屏保和开机logo配置； 7.支持屏幕除湿配置，支持双模式遥控器扩展，支持红外和射频遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单； 8.支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质； 9.支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换； 10.支持动态引擎算法，提升显示效果同时降低屏幕功耗； 11支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数； 12.支持800*600-1920*1200之间的多种分辨率视频信号自适应接入；支持对灰度进行调节，支持0-16bit调节；支持对刷新率进行调节；支持将输入为30Hz的信号转成60Hz的信号输出，需提供第三方检测机构的检验报告证明； 13.支持发送卡信号预览，实现HDMI环出信号预览功能。HDMI口外接显示器可显示与大屏同内容的画面；可通过客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节；支持PC客户端、遥控器、物理按键进行控制，需提供第三方检测机构的检验报告证明。 （二）分布式拼控规格参数： （1）4K分布式输出： 1.分布式输出子系统，支持HDMI输出，OLED机箱屏幕，支持磁吸安装，平面摆放等安装方式； 2.具有≥2路1000 M，≥1个USB 2.0，≥1个RS232串口、≥1路3.5 mm语音对讲输入输出接口； 3.支持网络IP摄像机、NVR等设备类型作为网络信号源输入； 4.支持输入OSD叠加，OSD数量至少可达4条； 5.支持IP摄像机/NVR等网络源解码，支持子码流及主码流解码，可设置分割画面自动取子码流； 6.支持H.264、H.265、SMART 264、SMART 265、MJPEG等格式的解码和输出； 7.支持场景的预设和切换，可设置至少1024个设备场景，切换过程无蓝屏和黑屏； 8.支持预案的设置和调用，实现动态的场景自动切换和调度，可设置至少256个预案； 9.具有≥2个视频输出接口，视频输出分辨率至少满足：4096 × 2160@30 Hz,3840 × 2160@30 Hz,1920 × 1080@60 Hz,1920 × 1080@50 Hz,1600 × 1200@60 Hz,1920 × 1200@60 Hz,1400 × 1050@60 Hz,1680 × 1050@60 Hz,1024 × 768@60 Hz,1280 × 1024@60 Hz,1280 × 720@60 Hz,1280 × 720@50 Hz； 10.支持H.265/H.264视频解码格式；至少支持1/4/9/16视频输出画面分割数；支持≥1路1200 W，≥2路800 W，≥3路500 W，≥4路400 W,≥12路1080P@30 Hz的视频解码能力。 （2）4K分布式输入 1.分布式输入子系统，支持HDMI、DP信号类型接入，OLED机箱屏幕，支持磁吸安装，平面摆放等安装方式； 2.具有≥1路10 M/100 M/1000 M 自适应网口、≥1个USB 2.0、≥1个RS232串口、≥1个RS232/RS485复用串口、≥1路3.5 mm语音对讲输入输出接口； 3.采用双引擎系统，内含信号处理系统，支持对于信号的深压和浅压处理，既满足网络良好情况下，浅压信号带来的优质上墙效果，也可以在网络状况一般情况下，通过深压实现信号的流畅传输和处理显示； 4.支持视音频矩阵功能，视频切换的同时，也可以设置音频进行随路切换，音质效果好； 5.输入输出盒子之间，可通过组播协议实现信号的复制转发，从而实现某路输入信号在不同显示屏幕上的任意显示和操作切换； 6.输入盒子为双路设备，可同时支持不低于2路1080P60输入，支持自定义分辨率； 7.支持GB28181协议接入平台实现管理和操作；支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备； 8.具有≥1个视频输入接口数，视频输入分辨率至少满足800 × 600@60 Hz,1024 × 768@60 Hz,1024 × 768@75 Hz,1280 × 720@50 Hz,1280 × 720@60 Hz,1280 × 1024@60 Hz,1280 × 1024@75 Hz,1366 × 768@60 Hz,1400 × 1050@60 Hz,1680 × 1050@60 Hz,1600 × 1200@60 Hz,1920 × 1080@50 Hz,1920 × 1080@60 Hz,1920 × 1200@60 Hz,3840 × 2160@30 Hz,4096 × 2160@30 Hz； 9.客户端软件对输入信号源的实时画面图像进行预监，对大屏整屏内容进行回显，可对标准格式的H.264 & H.265视频解码，实现信号统一调度管理，需提供第三方检测机构的检验报告证明； 10.支持复位动态IP功能及NAT功能；支持单播和组播功能，需提供第三方检测机构的检验报告证明。 （三）内含1台10KW配电柜、1套LED大屏配套安装支架、1台控制终端及配套辅材等。 LED显示屏屏体和LED控制系统必须无缝兼容。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 摄像机 |  | 1.采用一体化设计，包括1个用于追踪的PTZ摄像机、1个全景摄像机 2.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式。 3.图像传感器采用不小于1/2.8"4K2K 图像传感器，支持4K2K（3840×2160p）30Hz、4K2K（3840×2160p）25Hz、1080i/60Hz、1080i/50Hz、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。（投标人需提供第三方机构检测报告证明） 4.支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦。支持广角镜头，水平视角不小于80°。 5.全景图像传感器采用不小于1/2.7"4K2K 图像传感器。支持广角镜头，水平视角不小于110°。 6.视频输出接口具备HDBaseT、HDMI、USB接口。支持一根网线实现供电、图像显示、摄像机控制多线合一，支持通过一根网线实现信号传输100米长距离传输。（投标人需提供第三方机构检测报告证明） 7.支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口实现菊花链控制。支持网口 VISCA控制。（投标人需提供第三方机构检测报告证明） 8.水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～30° 9.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。支持图像防抖功能，可实现图像防抖。 10.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 11．要求与现有系统无缝对接。 |  | 台 | 2 |
| 4 | 专业功放 |  | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 |  | 台 | 2 |
| 5 | 专业音箱 |  | 1.阻抗：8Ω 2.频响：≥70Hz~20KHz 3.额定功率≥120W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：6.5"低音×1 8．提供安装支架：固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm；箱体固定面板固定孔尺寸：110mm。 |  | 只 | 4 |
| 6 | 调音台 |  | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口图佐证） 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口图佐证） |  | 台 | 1 |
| 7 | 音频处理器 |  | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。（提供设备界面截图佐证） 6.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证） 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件。 |  | 台 | 1 |
| 8 | 电源管理器 |  | 1.支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 |  | 台 | 1 |
| 9 | 抑制器 |  | 1.高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。 2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围≥-10Hz到10Hz。（提供功能界面截图佐证） 3.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。（提供功能界面截图佐证）分频器 4.支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。 5.具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大。 6.具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 7.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 8.具有双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 9.支持≥4个场景切换。 10.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 11.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 12.支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。 |  | 台 | 1 |
| 10 | 会议系统主机 |  | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 3.音频输入接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。（提供设备接口图及功能界面截图佐证） 4.支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 5.支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.支持≥16通道相控输出模式，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 7.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 8.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。（提供功能界面截图佐证） 9.超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为16个有线话筒和8个无线话筒。 10.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 11.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 12.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 13.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 14.具有消防报警联动触发接口，提供火灾报警信息。 15.具有1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。 16.≥四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 17.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 18.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 19.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 20.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 21.支持≥10段 EQ调节功能，≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段 EQ调节功能。 22.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表。 23.支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。 24.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能 25.会议主机具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能 |  | 台 | 1 |
| 11 | 会议系统处理器 |  | 1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+≥12个动态点，可有效消除啸叫功能。 3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。 4.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 5.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。（提供设备接口图佐证） 6.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。 |  | 台 | 1 |
| 12 | 数字会议代表主机 |  | 1.话筒单元具有数模双备份功能，支持实现数字传输链路和模拟备份链路无缝切换。 2.双音头设计，并带数、模链路开关唛双指示灯。 3.话筒单元采用POE交换机供电，非压缩音频传输技术，≥48K采样率，≥80Hz-16KHz带宽音质。 4.话筒单元采用幻象电源供电。 5.采用电容触摸按键。 6.话筒单元支持通过POE交换机与主机进行连接，减少长距离传输对音质的影响。 7.话筒单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 8.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 9.话筒单元支持PING包功能。 10.每个话筒单元具有独立的web控制页面，支持四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（提供功能界面截图佐证） 11.话筒单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 12.为保证可针对发言者的声音特点调节不同的音效，要求单元具有≥5段EQ调节功能。 13.话筒单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 14.话筒单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证） 15.话筒单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 |  | 台 | 1 |
| 13 | 数字会议代表单元 |  | 1.话筒单元具有数模双备份功能，支持实现数字传输链路和模拟备份链路无缝切换。 2.双音头设计，并带数、模链路开关唛双指示灯。 3.话筒单元采用POE交换机供电，非压缩音频传输技术，≥48K采样率，≥80Hz-16KHz带宽音质。 4.话筒单元采用幻象电源供电。 5.采用电容触摸按键。 6.话筒单元支持通过POE交换机与主机进行连接，减少长距离传输对音质的影响。 7.话筒单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 8.代表机具有申请发言功能。主席可批准申请人发言。 9.话筒单元支持PING包功能。 10.每个话筒单元具有独立的web控制页面，支持四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（提供功能界面截图佐证） 11.话筒单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 12.为保证可针对发言者的声音特点调节不同的音效，要求单元具有≥5段EQ调节功能。 13.话筒单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 14.话筒单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证） 15.话筒单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 |  | 台 | 14 |
| 14 | 网络控制键盘 |  | 1.配合会议摄像机使用，支持RS232 / RS422控制；支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议。 2.实现对会议摄像机的软件功能控制，具有中控功能。 3.采用进口变速四维摇杆进行控制，扭动摇杆可直接控制摄像机全方位转动，镜头变焦放大缩小，变速控制。 4.采用船型开关的方式进行对会议摄像机的变焦调节，操作方便功能强大。 5.具备≥7个摄像机快捷控制按键。 6.显示方式：LED屏 TFT LCD 320*240，可通过按键声音提示开/关。 |  | 台 | 1 |
| 15 | 音频辅材 |  | HDMI线材质、SDI视频线、音箱线、网线、电源线、镀锌线管、多媒体插座、连接线、机柜、支架等整个安装所需要的辅材。 |  | 批 | 1 |
| 四、音/视频装备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 技术参数要求 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 专业功放 |  | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 |  | 台 | 4 |
| 2 | 专业音箱 |  | 1.阻抗：8Ω 2.频响：等同或优于70Hz~20KHz 3.额定功率≥120W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：6.5"低音×1 |  | 只 | 8 |
| 3 | 辅助音箱功放 |  | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 |  | 台 | 1 |
| 4 | 辅助音箱 |  | 1.阻抗：8Ω 2.频响：等同或优于55Hz~20KHz 3.额定功率≥300W 4.灵敏度≥98dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×1 |  | 只 | 2 |
| 5 | 调音台 |  | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口图佐证） 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口图佐证） |  | 台 | 1 |
| 6 | 调音台 |  | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。（提供接口图佐证） 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。 ★5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口图佐证） |  | 台 | 1 |
| 7 | 音频处理器 |  | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。（提供设备界面截图佐证） 6.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证） 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件。 |  | 台 | 1 |
| 8 | 音频处理器 |  | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。（提供设备界面截图佐证） 6.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证） 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件。 |  | 台 | 1 |
| 9 | 无线会议代表单元 |  | 1.频率指标等同或优于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。 2.系统包括有≥一台主机+≥两台桌面式无线麦克。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，使发射机与接收机频率同步，具有抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: ≥12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:≥12-32dB μV，频率响应等同或优于:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：天线程式: 内置螺旋天线 |  | 套 | 1 |
| 10 | 天线分配器 |  | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。 2.频带范围等同或优于：470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：≥50Ω，频宽：≥320MHz。 |  | 台 | 1 |
| 11 | 天线 |  | 1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持等同或优于550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持≥50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 |  | 套 | 1 |
| 12 | 电源管理器 |  | 1.支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 |  | 台 | 1 |
| 13 | 电源管理器 |  | 1.具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格。（提供设备接口图佐证） 2.每路有单独的滤波器。 3.前面板具有≥2路常开状态电源插座。（提供设备接口图佐证） 4.采用3芯单相的电源接线接口。 5.具备有数字电压指示功能，可实时的指示电网电压。 6.支持密码锁定功能。 7.具有通道延时编辑功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485、RS232等多样控制方式。（提供设备接口图与功能截图佐证） 8.具有WIFI（可选）、远程互联网控制（可选）等控制方式。 9.支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达≥12个月的定时开关机功能。（提供功能界面截图佐证） 10.支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。 |  | 台 | 1 |
| 14 | 抑制器 |  | 1.高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。 2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围≥-10Hz到10Hz。（提供功能界面截图佐证） 3.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。（提供功能界面截图佐证）分频器 4.支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。 5.具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大。 6.具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 7.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 8.具有双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 9.支持≥4个场景切换。 10.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 11.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 12.支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。 |  | 台 | 2 |
| 15 | 会议系统主机 |  | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 3.音频输入接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。（提供设备接口图及功能界面截图佐证） 4.支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 5.支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.支持≥16通道相控输出模式，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 7.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 8.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。（提供功能界面截图佐证） 9.超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为16个有线话筒和8个无线话筒。 10.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 11.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 12.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 13.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 14.具有消防报警联动触发接口，提供火灾报警信息。 15.具有1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。 16.≥四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 17.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 18.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 19.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 20.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 21.支持≥10段 EQ调节功能，≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段 EQ调节功能。 22.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表。 23.支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。 24.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能 25.会议主机具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能 |  | 台 | 1 |
| 16 | 会议系统主机 |  | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 3.音频输入接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。（提供设备接口图及功能界面截图佐证） 4.支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 5.支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.支持≥16通道相控输出模式，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 7.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 8.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。（提供功能界面截图佐证） 9.超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为16个有线话筒和8个无线话筒。 10.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 11.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 12.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 13.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 14.具有消防报警联动触发接口，提供火灾报警信息。 15.具有1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。 16.≥四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 17.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 18.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 19.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 20.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 21.支持≥10段 EQ调节功能，≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段 EQ调节功能。 22.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表。 23.支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。 24.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能 25.会议主机具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能 |  | 台 | 1 |
| 17 | 会议系统处理器 |  | 1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+≥12个动态点，可有效消除啸叫功能。 3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。 4.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 5.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。（提供设备接口图佐证） 6.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。 |  | 台 | 1 |
| 18 | 会议系统处理器 |  | 1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+≥12个动态点，可有效消除啸叫功能。 3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。 4.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 5.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。（提供设备接口图佐证） 6.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。 |  | 台 | 1 |
| 19 | 数字会议代表主机 |  | 1.话筒单元具有数模双备份功能，支持实现数字传输链路和模拟备份链路无缝切换。 2.双音头设计，并带数、模链路开关唛双指示灯。 3.话筒单元采用POE交换机供电，非压缩音频传输技术，≥48K采样率，≥80Hz-16KHz带宽音质。 4.话筒单元采用幻象电源供电。 5.采用电容触摸按键。 6.话筒单元支持通过POE交换机与主机进行连接，减少长距离传输对音质的影响。 7.话筒单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 8.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 9.话筒单元支持PING包功能。 10.每个话筒单元具有独立的web控制页面，支持四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（提供功能界面截图佐证） 11.话筒单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 12.为保证可针对发言者的声音特点调节不同的音效，要求单元具有≥5段EQ调节功能。 13.话筒单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 14.话筒单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证） 15.话筒单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 |  | 台 | 1 |
| 20 | 数字会议代表单元 |  | 1.话筒单元具有数模双备份功能，支持实现数字传输链路和模拟备份链路无缝切换。 2.双音头设计，并带数、模链路开关唛双指示灯。 3.话筒单元采用POE交换机供电，非压缩音频传输技术，≥48K采样率，≥80Hz-16KHz带宽音质。 4.话筒单元采用幻象电源供电。 5.采用电容触摸按键。 6.话筒单元支持通过POE交换机与主机进行连接，减少长距离传输对音质的影响。 7.话筒单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 8.代表机具有申请发言功能。主席可批准申请人发言。 9.话筒单元支持PING包功能。 10.每个话筒单元具有独立的web控制页面，支持四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（提供功能界面截图佐证） 11.话筒单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 12.为保证可针对发言者的声音特点调节不同的音效，要求单元具有≥5段EQ调节功能。 13.话筒单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 14.话筒单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证） 15.话筒单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 |  | 台 | 9 |
| 21 | 数字会议代表主机 |  | 1.话筒单元具有数模双备份功能，支持实现数字传输链路和模拟备份链路无缝切换。 2.双音头设计，并带数、模链路开关唛双指示灯。 3.话筒单元采用POE交换机供电，非压缩音频传输技术，≥48K采样率，≥80Hz-16KHz带宽音质。 4.话筒单元采用幻象电源供电。 5.采用电容触摸按键。 6.话筒单元支持通过POE交换机与主机进行连接，减少长距离传输对音质的影响。 7.话筒单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 8.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 9.话筒单元支持PING包功能。 10.每个话筒单元具有独立的web控制页面，支持四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（提供功能界面截图佐证） 11.话筒单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 12.为保证可针对发言者的声音特点调节不同的音效，要求单元具有≥5段EQ调节功能。 13.话筒单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 14.话筒单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证） 15.话筒单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 |  | 台 | 1 |
| 22 | 数字会议代表单元 |  | 1.话筒单元具有数模双备份功能，支持实现数字传输链路和模拟备份链路无缝切换。 2.双音头设计，并带数、模链路开关唛双指示灯。 3.话筒单元采用POE交换机供电，非压缩音频传输技术，≥48K采样率，≥80Hz-16KHz带宽音质。 4.话筒单元采用幻象电源供电。 5.采用电容触摸按键。 6.话筒单元支持通过POE交换机与主机进行连接，减少长距离传输对音质的影响。 7.话筒单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 8.代表机具有申请发言功能。主席可批准申请人发言。 9.话筒单元支持PING包功能。 10.每个话筒单元具有独立的web控制页面，支持四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（提供功能界面截图佐证） 11.话筒单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 12.为保证可针对发言者的声音特点调节不同的音效，要求单元具有≥5段EQ调节功能。 13.话筒单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 14.话筒单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证） 15.话筒单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 |  | 台 | 9 |
| 23 | 多媒体会议培训设备 |  | 1.屏幕显示尺寸≥98寸，液晶显示屏幕采用工业级A规液晶面板，图像分辨率≥3840*2160，显示比例支持：4:3、16:9；亮度≥350cd/㎡；对比度≥1200：1（IPS硬屏）；可视角度≥178°，色域覆盖率≥120%NTSC，总色差值＜2，灰度≥256级。 2.采用微缝表贴技术，钢化玻璃与显示屏之间空气层间隙≤0.8mm，有效降低光线折射，大幅提升大视角观看的视觉体验，书写0偏移，提供第三方检测报告。 3.红外滤光条采用前推折射光学设计，使截面高度大幅降低，与钢化玻璃表面高度差不超过3mm，确保整机的整体视觉效果更美观，提供第三方检测报告。 4.前置电源按键具备三键合一按钮，在开机状态下，短按电源键，弹出智慧电源键菜单，可做关机/关闭OPS/休眠操作，指示灯根据设备不同状态呈现白灯常亮/红灯常亮/红白闪烁；也可通过菜单设置为一键关机，同时关闭大屏与OPS。 6.整机具备单独锁定接口、按键、遥控器、触控功能： ①支持接口锁，插入U盘密钥，通过UI开关打开接口锁，可以禁用USB和信号源接口，再次插入U盘 密钥，无需触摸点击，自动复位接口锁定UI开关到关闭状态； ②支持按键锁，插入U盘密钥； ③支持遥控器锁。 7、配置OPS电脑模块： CPU：≥ INTEL I5-10代；内存≥ 8G；固态硬盘≥ 256； 内置WIFI模块。 支持一键还原功能，含有防盗锁控。电脑MTBF≥120000小时。独立非外扩展接口：≥ 1路VGA，≥ 1路HDMI，≥ 6路USB（其中USB3.0≥2），≥ 1路RJ45。具备断电保护功能，支持不断电情况下热插拔， 8、实现外部电脑音视频高清信号实时传输到触摸一体机上（无论一体机处于任何显示通道），且可支持触摸信号回传。支持传输延迟小于 150ms，帧率至少达到 30fps；无线频段： IEEE 802.11ac/802.11n， 最高可支持5.8GHz；采用 USB 接口进行传输，可兼容市面上具备通用 USB 接口的各类电脑。支持至少8个传屏发射端同时对应一个接收端，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。（需提供第三方检测报告）；支持外部电脑在触摸一体机上做扩展屏显示。（需提供第三方检测报告）；无线传屏接收端与整机显示终端之间无任何连接线 9、配置移动支架 |  | 台 | 1 |
| 24 | 音频辅材 |  | HDMI线材质、SDI视频线、音箱线、网线、电源线、镀锌线管、多媒体插座、连接线、机柜、支架等整个安装所需要的辅材。 |  | 批 | 1 |
| 五、电教室信息化设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 技术参数要求 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 培训云桌面设备 |  | 1.显示尺寸：≥27寸；2.分辨率：4K。3.比例：16:9。 |  | 套 | 51 |
| 2 | 培训悬挂显示屏 |  | 1、产品尺寸≥55寸；整机亮度≥200nits/，分辨率≥3840*2160支持4K；扫描频率≥60HZ；扫描方式：逐行屏幕比列：16:9，最大可视角：178°动态响应≥8ms 2、主频≥1.8GHz核心数≥4核 双核/DDR；容量≥1.5GB DDR4 3接口及数量： ≥HDMI ：HDMI2.0版本＊2/AV:三合一视频输入＊1 同轴音频输出：数字 DTMB/ RF |  | 台 | 2 |
| 3 | 多媒体会议培训设备 |  | 1.屏幕显示尺寸≥98寸，液晶显示屏幕采用工业级A规液晶面板，图像分辨率≥3840*2160，显示比例支持：4:3、16:9；亮度≥350cd/㎡；对比度≥1200：1（IPS硬屏）；可视角度≥178°，色域覆盖率≥120%NTSC，总色差值ΔE＜2，灰度≥256级。 2.采用微缝表贴技术，钢化玻璃与显示屏之间空气层间隙≤0.8mm，有效降低光线折射，大幅提升大视角观看的视觉体验，书写0偏移，提供第三方检测报告。 3.红外滤光条采用前推折射光学设计，使截面高度大幅降低，与钢化玻璃表面高度差不超过3mm，确保整机的整体视觉效果更美观，提供第三方检测报告。 4.前置电源按键具备三键合一按钮，在开机状态下，短按电源键，弹出智慧电源键菜单，可做关机/关闭OPS/休眠操作，指示灯根据设备不同状态呈现白灯常亮/红灯常亮/红白闪烁；也可通过菜单设置为一键关机，同时关闭大屏与OPS。 6.整机具备单独锁定接口、按键、遥控器、触控功能： ①支持接口锁，插入U盘密钥，通过UI开关打开接口锁，可以禁用USB和信号源接口，再次插入U盘 密钥，无需触摸点击，自动复位接口锁定UI开关到关闭状态； ②支持按键锁，插入U盘密钥； ③支持遥控器锁。 7、配置OPS电脑模块： CPU：≥ INTEL I5-10代；内存≥ 8G；固态硬盘≥ 256； 内置WIFI模块。 支持一键还原功能，含有防盗锁控。电脑MTBF≥120000小时。独立非外扩展接口：≥ 1路VGA，≥ 1路HDMI，≥ 6路USB（其中USB3.0≥2），≥ 1路RJ45。具备断电保护功能，支持不断电情况下热插拔， 8、实现外部电脑音视频高清信号实时传输到触摸一体机上（无论一体机处于任何显示通道），且可支持触摸信号回传。支持传输延迟小于 150ms，帧率至少达到 30fps；无线频段： IEEE 802.11ac/802.11n， 最高可支持5.8GHz；采用 USB 接口进行传输，可兼容市面上具备通用 USB 接口的各类电脑。支持至少8个传屏发射端同时对应一个接收端，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。（需提供第三方检测报告）；支持外部电脑在触摸一体机上做扩展屏显示。（需提供第三方检测报告）；无线传屏接收端与整机显示终端之间无任何连接线 9、配置移动支架 |  | 台 | 1 |
| 4 | 培训录播管理软件 |  | 1.采用B/S架构设计，通过主流浏览器登录软件对设备进行管控；支持对设备进行网络设置、系统参数设置等相关管理配置功能；支持自定义设备在关机状态下的上电后的触发模式，包括上电后自动进入休眠、上电后自动进入工作或上电后保持关机状态；支持中英文双语版本，支持用户管理系统。支持通过本设备外接的数字高清摄像机进行远程配置，统一维护和管理界面，无需独立登录外接摄像机。要求可实现亮度、对比度、色度、饱和度、曝光、白平衡、聚焦、降噪等参数调节。 2.支持对内置摄像头拍摄画面、外接摄像机画面、外接HDMI教学课件画面进行组合画面或单一画面录制；录制画面分辨率支持1080p@30/25fps、720p@30/25fps，码流512Kbps~40Mbps可设；支持U盘录制和集中存储录制，支持ftp或http对接存储服务器平台实现分布式录制集中式存储以及视频资源的自动归档；支持录制、暂停、停止等基本功能操作，支持主子高低双码流同步录制，可自定义录制的画质，最高支持1080p@30/25fps；支持分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。支持对录制视频按主讲人或文件名进行模糊检索，支持对录像文件进行回放和下载。 3.支持基于web浏览器的导播模式；支持内置摄像头画面及外接摄像机、外接HDMI信号的实时PVW预览画面和PGM实录画面直观窗口显示；支持满足基本课堂录制需求的非线编功能，包括多画面布局、添加水印式LOGO、添加字幕、各音轨开关控制和音量调节、添加片头片尾等。字幕的字体色和背景色可设，可设置字幕静止或滚动播放；基于图像识别分析技术，无需辅助定位装置，摄像机同时完成画面拍摄和跟踪检测功能，实现不同场景画面自动跟踪。 4.支持标准RTMP视频传输协议，实现录制画面或互动画面的推流直播功能。支持主子高低双码流同步推流直播，直播分辨率最高支持1080P@30fps。支持自定义推流分辨率和码率，码率2Kbps~40Mbps范围可设，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持对接云服务商CDN加速平台，设备可与之实现无缝对接，通过在设备端快速导入推流地址，一键即可完成通过CDN加速平台面向互联网的高并发直播应用。 5.支持查询互动云系统的通讯录数据，可通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入互动账号进行呼叫。可以通过直接呼叫一个或多个短号快速创建互动房间；支持对通讯录自定义添加分组，可对分组内账号进行批量快速呼叫；自动保留最近呼叫的历史记录，便于快速查询回拨；录播主机双向互动过程中，在4Mbps带宽下可实现1080p@30fps画质，支持网络自适应功能。支持网络检测功能，测试设备与互动服务器之间的网络通讯情况，互动画质支持高清1080p@30fps；一机两用，提供“授课模式”和“会议模式”两种互动模式，支持与教务系统课表对接，定时自动创建互动课堂，无需人为操作。同时提供安装于大屏一体机的简易会控软件，适应课堂互动教学场景，简化老师操作，软件支持一键式快速创建专递课堂。课中提供“本地老师”、“本地学生”、“本地课件”、“远程一”、“远程二”、“远程三”等软件按键。适应视频会议操作习惯，采用web导播进行会控，包括创建会议、添加互动人员、画面布局、发言权限管控、画面轮巡、场景预设与快速恢复等。 6.内置高质量音频处理能力，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制；支持录课模式和互动模式两种不同应用场景下的针对性音频处理能力，适应不同场景下的音频指标差异，实现免调试自适应。所投产品厂家提供大数据服务管理平台软件著作权登记证书。 |  | 套 | 1 |
| 5 | 培训录播终端 |  | 1.ARM嵌入式架构。要求采用一体式集成化设计，内置高清摄像、视音频互动、视频录制、实时直播、音频处理功能。 2.内置学生拍摄摄像头：1/2.5英寸CMOS传感器，有效像素不低于1130万。图像成像分辨率支持1920*1080，帧率最高可达30帧/秒。内置摄像机视场角：最大水平视场角84.7°，最大垂直视场角53.4°，逐行扫描，焦距(EFL)7.35mm，自动/手动聚焦,最低照度0.5 Lux @ (F2.0, AGC ON)，电子快门1/25s ~ 1/10000s，室内外自动/手动白平衡，支持背光补偿； 3.视频接口：HDMI in≥1、Digital Video in（RJ45）≥1、HDMI out≥1； 4.音频接口：Digital MIC（RJ45）≥2，Line in*1，Line out≥1， 5.Digital Video数字视频接口支持扩展外接1路1080p@30fps高清摄像机，外接摄像机直接传输高清视频裸数据，避免网络摄像机编码传输延时性和传输过程的损耗问题，实现高清视频信号的无延时、低损耗采集； 6.Digital Video数字视频接口支持基于RJ45双绞线“一线通”技术，完成对外接摄像机的供电信号、控制信号、数字视频信号的同步传输；提供第三方检测报告。 7.Digital MIC（RJ45接口）支持音频“一线通”功能，可在采集数字音频信号的同时对数字麦克风进行供电，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输；提供第三方检测报告。 8.其他接口：USB 1、网口（RJ45）≥1，1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈。 9.协议支持：支持H.264编码协议，支持AAC音频编码协议，支持RTMP、RTSP视频传输协议，支持H.323和SIP视频互动通信协议，视频封装格式MP4、TS； 10.供电模式：采用不高于DC 36V的安全电压供电，节能环保，满负荷功耗＜20w；提供第三方检测报告。 11.安装方式：支持壁挂式安装。" |  | 台 | 1 |
| 5 | 专业功放 |  | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 |  | 台 | 2 |
| 6 | 专业音箱 |  | 1.阻抗：8Ω 2.频响：≥70Hz~20KHz 3.额定功率≥120W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：6.5"低音×1 8．提供安装支架：固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm；箱体固定面板固定孔尺寸：110mm。 |  | 只 | 4 |
| 7 | 无线会议代表单元 |  | 1.频率指标≥：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。 2.系统包括有≥一台主机+≥一手持一桌面式无线麦克。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，使发射机与接收机频率同步，具有抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: ≥12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:≥12-32dB μV，频率响应≥:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：天线程式: 内置螺旋天线 |  | 套 | 1 |
| 8 | 音频辅材 |  | HDMI线材质、SDI视频线、音箱线、网线、电源线、镀锌线管、多媒体插座、连接线、机柜、支架等整个安装所需要的辅材。 |  | 批 | 1 |
| 六、安防图像监控设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 技术参数要求 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 安防图像监控系统 |  | 1.人脸门禁一体机，设备采用≥7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，可显示软件界面及操作提示； 本地支持≥10000人脸库、≥50000张卡，≥15万条事件记录； 2.采用 ≥200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像； 应支持双码流技术，主码流和子码流均为 1280×720@25fps 输出； 应能在≤ 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸识别； 在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪； 3.应支持 ≥5 个人脸同时做人脸识别，并分别输出比对结果；人脸识别垂直及水平区域范围应能设置 ，应支持人脸在上下、左右角度偏转不低于±45°范围内识别；应支持人脸识别角度调节范围不低于 0°～90°自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置； 4.人脸比对平均时间应＜120ms （1:1对比方式）；最大人脸识别距离：＞4m；最小人脸识别距离：＜0.2m；认假率（FAR）＜0.0002% ；拒真率（FRR）＜1%；准确率＞99.95%； 5.应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节；应采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W； 6.支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心； 7.支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案； 8.支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭； 9.支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名；用户数据及比对记录采用非明文方式导出。 前面板防破坏能力要求≥ IK07 ，结构后壳防破坏能力要求≥ IK10 ，防水等级要求≥IP65。 10.含配套遮阳罩、门禁电源、磁力锁（单门）、磁力锁双门、人脸采集终端。 |  | 台 | 3 |
| 2 | 显示大屏 |  | 1.小间距LED全彩显示屏，像素点间距≤1.56mm，像素密度≥409600点/㎡；显示屏亮度≥600cd/㎡水平，水平、垂直视角≥160°，最大对比度≥3000:1，刷新率≥3840Hz； 2.需支持客户端操作使LED 箱体显示实际连线编号，可快捷连线，无需到屏后查看编号； 3.亮度色温需支持0-100%无极可调，1000K~13000K 连续可调，支持设置亮度定时调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节；支持通过遥控器对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置，提供第三方检测报告证明； 4 客户端、遥控器更改设置时，屏幕出现OSD 提示菜单；支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能； 5.需具备手动、自动护眼模式，手动：设置护眼模式，减少对眼睛的刺激；自动：设备根据当前环境色温，自动判断是否开启护眼模式，若监测到当前环境光处于暖色调，可自动开启护眼模式，提供第三方检测报告证明； 6.当控制卡的网络环境变化后，能自动获取控制卡的IP地址，防止网络环境变化后，无法登陆设备； 7.设备需通过GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011认证。 |  | ㎡ | 29.16 |
| 3 | 智能AI半球摄像机 |  | 1．半球型网络摄像机，视频分辨率和帧率≥3200×1800、25帧/秒，宽动态能力综合评价得分≥140，视频压缩标准需支持H.265，电动变焦范围不小于3-12mm； 2.靶面尺寸≥1/1.8英寸，内置GPU芯片，含电动变焦镜头，支持不少于4倍电动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能，变焦过程不会完全虚焦； 3.可对检测区域内不低于10个行人进行人脸检测、框选跟踪,、评分和抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照，需提供公安部检测报告； 4.支持POE供电，≥1个DC12V电源输出接口，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入/输出接口，支持≥30米红外补光，防护等级不低于IP66。 |  | 台 | 79 |
| 4 | 安防交换机 |  | 设备性能不低于交换容量：56Gbps，转发性能：41.67Mpps；可用千兆PoE电接口数量≥16，千兆光接口数量≥2。 |  | 台 | 18 |
| 5 | 立式信息发布屏及信息发布盒 |  | 显示尺寸：≥43 inch 物理分辨率：≥3840 × 2160 背光源类型：LED 亮度：≥450 cd/m² 对比度：≥5000:1 刷新率：≥60 Hz 响应时间：≤6.5 ms 色深度：≥10 bit (8 bit + FRC) 色域：≥72% NTSC 可视角：≥178°(H) /178°(V) 连续使用时间：7 × 16H CPU：≥4核，主频≥1.6 GHz 内存：≥2 GB 内置存储：≥16 GB EMMC 音视频输入接口不少于：AUDIO IN × 1，HDMI IN × 2，VGA IN × 1 音视频输出接口不少于：AUDIO OUT × 1 数据传输接口不少于：USB 2.0 × 2，TF card x1 网络接口不少于：1000M LAN口 × 1 |  | 台 | 15 |
| 6 | 智能AI简型摄像机 |  | 1.双镜头智能枪式摄像机，具有≥2个镜头通道，细节通道采用双传感器及双光融合技术，具有≥2个1/1.8英寸传感器，≥5-20mm电动变焦镜头，最大分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒；全景通道镜头焦距≤5mm、光圈≥F1.0（即F值≤1.0），最大分辨率和帧率≥1920×1080、25帧/秒；双通道最低照度均满足彩色≤0.0005 Lux、黑白≤0.0001 Lux； 2.内置≥双镜头、≥3颗图像传感器芯片、≥1个GPU芯片、≥2个麦克风、≥1个扬声器，内置≥6颗混合补光灯（均由红外灯、白光灯组成），支持自动、手动亮度调节模式，在开启白光灯或混合补光灯补光时，可输出彩色视频图像；支持分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出； 3.人脸检测支持不少于60个/帧，人脸抓拍支持年龄、戴眼镜、戴口罩、戴帽子等属性识别，人体抓拍支持衣服颜色、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩等属性识别； 4.支持同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，支持实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，支持识别人脸及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况，需提供公安部所属检验机构出具的检测报告； 5.支持监控场景无目标时，补光灯低亮，检测到目标后，自动将补光灯调至高亮，目标消失后自动恢复为低亮状态，支持目标检测、跟踪、筛选、抓拍、分析属性信息及上报，需提供公安部所属检验机构出具的检测报告； 6.支持瞳孔亮斑消除功能，白光补光情况下，应能消除预览、抓拍或录像时白光对行人造成的瞳孔亮斑，需提供公安部所属检验机构出具的检测报告； 7.具有≥1个1000M以太网口，支持PoE供电，内置存储卡插槽，细节通道补光距离≥50米，全景通道补光距离≥30米，防护等级≥IP67。 |  | 台 | 9 |
| 7 | 安防图像监控系统（外围） |  | 1.智能网络摄像机，图像传感器≥1/1.8英寸，最大分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒，支持H.265/H.264编码，内置电动变焦镜头，电动变焦范围不低于3-13mm，最低照度需满足彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx； 2.支持不少于4种智能资源切换，至少包括：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、车辆抓拍模式，支持同时检测同时检测≥60张人脸，人脸比对模式支持≥9个人脸库的管理、≥15万张人脸的导入，支持不同人脸库不同时间布防，支持黑名单比对成功报警输出； 3.全结构化模式至少支持人体（至少包括运动方向、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣颜色、下装颜色、上衣类型、下装类型）、人脸（至少包括性别、年龄、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子）、机动车（至少包括车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型）抓拍及属性识别； 4.内置具有混合补光灯（每颗由红外灯和白光灯组成），补光灯开启后，正面应不可见补光灯灯珠，补光均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑，需提供公安部所属检验机构出具的检测报告； 5.内置GPU或含GPU的多合一芯片，内置不少于2个麦克风、1个扬声器，支持双麦克风声音采集，支持左右声道编码，至少支持选择左声道、右声道、立体声播放声音，需提供公安部所属检验机构出具的检测报告； 6.支持人数统计功能，支持设置不少于8个人数统计区域，支持自定义区域名称，支持人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警等报警类型，每个人数统计区域支持设置不少于3种报警类型，需提供公安部所属检验机构出具的检测报告； 7.支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口，具有≥1个存储卡插槽、≥2个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥2对报警输入输出接口，混合补光距离≥50米，防护等级不低于IP66。 8.含配套立杆、室外防护箱、安装支架及配套辅材等。 |  | 套 | 1 |
| 8 | 智能微边缘存储 |  | ≥24盘位网络硬盘录像机，1+1冗余电源，1+1冗余风扇 已内置≥24块8TB硬盘 ≥2个HDMI接口、≥1个VGA接口，双异源输出，支持双4K输出 ≥4个10M/100M/1000Mbps网口 ≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口 ≥1个eSATA接口、≥2个miniSAS接口 报警IO接口：≥48路报警输入，≥24路报警输出 串行接口：≥1路全双工485接口 ，≥1路标准RS-232接口 接入能力：≥128路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持20×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 |  | 台 | 2 |
| 9 | 综合安防视频平台及授权 |  | 具有门禁管理、重点区域门禁管理、出入口车辆放行管理、梯控管理、访客管理、视频监控等业务功能，具体如下： 1.提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等； 2.支持接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用； 3.支持在某些重点区域场景中，对人员的进出进行严格管控，包括多重认证、多门互锁、反潜回应用； 4.支持接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用； 5.支持接入梯控设备，实现人员身份识别、楼层管控等智能应用；主要提供权限配置管理和事件管理应用； 6.支持访客预约、访客登记、人证比对、访客签离、访客权限管理、来访记录查看等功能； 7.提供视频管理服务，支持实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务； 8.支持对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利； 9.提供视频图像诊断和监测服务；支持交换机、服务器设备自动发现；支持交换机、服务器、摄像机拓扑可视化监控展现；支持拓扑告警信息查看和处理；支持的单个设备线路查看；支持拓扑编辑； 10.支持以人脸识别技术、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备对人体、车辆抓拍图片进行分析，以提供智能检索服务的能力。 |  | 台 | 1 |
| 10 | 55寸液晶拼接屏 |  | 1.55英寸液晶拼接屏，对角线尺寸≥55英寸，物理分辨率≥1920×1080，响应时间≤8ms；物理拼缝≤3.5mm，亮度≥500cd/㎡，对比度≥1200:1，水平、垂直视场角均≥178 2.液晶显示单元采用不低于电解镀锌钢材质，具备防挤压设计，支架使用不低于冷轧碳钢材质，抗强度≥200mpa,屈服强度≥150mpa，硬度≥70HBs，需提供首页具有CNAS标识的检测报告； 3.支持实时信号数据带宽≥18Gbps，连续运行不低于3000小时，背光LED光衰≤0.3%，屏幕玻璃可见光透射比≥89%，需提供首页具有CNAS标识的检测报告； 4.支持实时分析当前画面亮度分布比例，自动调整亮度值，支持动态调节画面对比度、提高暗阶画面亮度、增强暗画面显示细节等功能； 5.支持画面同步开关功能，解决不同行屏幕间播放快速运动画面撕裂问题；支持实时检测输入信号的刷新频率，动态调节背光PWM波频率，确保输入信号源和背光PWM波频率同频，解决摩尔纹问题，需提供首页具有CNAS标识的检测报告； 6.输入接口≥1个HDMI、≥1个DVI、≥1个VGA；输出接口≥1个HDMI、≥1个VGA |  | 块 | 9 |
| 11 | 拼控解码器 |  | 1. 解码设备采用嵌入式架构、专用Linux系统，高度≤2U，具有≥10个HDMI输出接口、≥2个HDMI输入接口、≥2个千兆网口、≥2个光口、≥1路语音输入、≥1路语音输出接口； 2.输出分辨率支持1920×1080、3840×2160；支持画面分割、拼接、开窗漫游功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36等画面分割显示，支持将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，支持调节显示窗口大小； 3.支持ONVIF、GB28181协议接入设备，支持RTP\RTSP协议进行预览；支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等视频编码格式，支持TS、PS、RTPTS等封装格式，支持AAC、G.722、G.711A、G.726、G.711U等音频格式； 4.解码能力支持≥20路4096×2160（25fps）、或≥80路1920×1080（30fps）、或≥160路1280×720（30fps）分辨率的H.264、H.265、MPEG4视频图像解码输出； 5.支持通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率应支持≥30fps，支持同时抓取≥8个任务上墙、≥8个4K信号，不消耗CPU性能，支持在电视墙进行8画面分割同时显示，支持对桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙，需提供公安部所属检验机构出具的检测报告； 6.支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示，支持回字形拼接，支持对解码的IPC输出的画面进行旋转，支持90°、180°左旋和90°、180°右旋； 7.支持接入智能行为分析摄像机，支持解码显示智能行为分析信息，包括越界入侵、区域入侵、移动侦测、起身离开等，并上传报警信息。 |  | 台 | 1 |
| 12 | 安防汇聚交换机 |  | 全网管三层交换机，机架式，24个千兆光口，8个复用的千兆电口，4个万兆SFP+光口；1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量：756Gbps/7.56Tbps，包转发率：222Mpps/396Mpps |  | 台 | 1 |
| 13 | 安防核心交换机 |  | 全网管三层交换机，机架式，24个1G/10G SFP+光接口，2个40G QSFP+光接口，1个console口，1个usb接口，1个带外管理网口；2个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量：2.56Tbps/25.6Tbps，转发性能：720Mpps/1260Mpps。 |  | 台 | 1 |
| 14 | 辅材 |  | 视频线、电源线、网线、水晶头、PDU、机柜等。 |  | 批 | 1 |
| 七、信息网络设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 技术参数要求 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 48口万兆交换机 |  | 1、交换容量≥756Gbps，包转发率≥250Mpps，整机固化千兆电口≥48，万兆光口≥4，扩展插槽≥1，工作环境温度：-5℃～45℃； 2、支持接口模块扩展功能，支持扩展万兆光接口板卡、40GE接口板卡；提供官网截图（含链接）； 3、支持多业务安全扩展模块，可配置IPS、防病毒、负载均衡、应用识别等特征库，提供官网选配信息截图（含链接）； 4、支持ARP入侵检测功能，支持IP+MAC+端口的绑定，支持MAC地址认证、802.1x认证、portal认证，要求提供Portal认证和802.1X认证第三方测试报告； 5、支持物联终端扫描功能，能够扫描到同网段或跨网段下的终端以及类型，提供第三方检测报告； 6、配置千兆电口≥48，万兆光口≥4，万兆光模块≥4，交流电源模块≥2，风扇模块≥2， 7、提供3年原厂售后服务及技术支持服务。 8、要求与本次采购信息网络设备中的其他交换机无缝对接。 |  | 台 | 36 |
| 2 | 24口万兆交换机 |  | 1、交换容量≥756Gbps，包转发率≥220Mpps，整机固化千兆电口≥24（其中combo口≥8），万兆光口≥4，扩展插槽≥1，工作环境温度：-5℃～45℃； 2、支持接口模块扩展功能，支持扩展万兆光接口板卡、40GE接口板卡；提供官网截图（含链接）； 3、支持多业务安全扩展模块，可配置IPS、防病毒、负载均衡、应用识别等特征库，提供官网选配信息截图（含链接）； 4、支持ARP入侵检测功能，支持IP+MAC+端口的绑定，支持MAC地址认证、802.1x认证、portal认证，要求提供Portal认证和802.1X认证第三方测试报告； 5、支持物联终端扫描功能，能够扫描到同网段或跨网段下的终端以及类型，提供第三方检测报告； 6、配置千兆电口≥24（其中combo口≥8），万兆光口≥4，万兆光模块≥4，交流电源模块≥2，风扇模块≥2， 7、提供3年原厂售后服务及技术支持服务。 8、要求与本次采购信息网络设备中的其他交换机无缝对接。 |  | 台 | 20 |
| 3 | 24口千兆交换机 |  | 1、交换容量≥430Gbps，包转发率≥126Mpps；整机固化千兆电口≥24（其中combo口≥8），千兆光口≥4，工作环境温度：-5℃～45℃； 2、支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能； 3、支持智能管理功能，支持可视化展示，包括组网拓扑可视及管理、设备列表展示等，提供官网选配信息截图； 4、支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能，支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能，提供第三方检测报告； 5、配置千兆电口≥24（其中combo口≥8），千兆光口≥4，千兆光模块≥4，交流电源模块≥2； 7、提供3年原厂售后服务及技术支持服务。 8、要求与本次采购信息网络设备中的其他交换机无缝对接。 |  | 台 | 6 |
| 4 | 24口百兆交换机 |  | 1、交换容量≥128Gbps，转发能力≥20Mpps，百兆电口≥24，千兆光口≥4； 2、支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持基于协议的VLAN； 3、支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link； 4、每个端口支持8个输出队列，支持802.1p/DSCP优先级，支持端口队列调度； 5、配置百兆电口≥24，千兆光口≥4，千兆光模块≥4； 7、提供3年原厂售后服务及技术支持服务。 8、要求与本次采购信息网络设备中的其他交换机无缝对接。 |  | 台 | 10 |
| 5 | 24口核心交换机 |  | 1．整机交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥720Mpps； 2．整机固化万兆端口数量≥24，40GE接口数≥2，接口扩展槽≥2，可扩展万兆电、25G、40G以及防火墙模块等，提供官网选配信息截图（含链接）； 3．支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为1台设备，支持网络纵向虚拟化技术； 4．支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关，支持VxLAN三层网关，支持EVPN，提供第三方检测报告； 5．支持多业务插卡，支持FW，IPS、负载均衡等安全模块插卡等，提供官网选配信息截图（含链接）； 6．支持前后风道，支持模块化风扇，风扇支持热插拔； 7．支持物联网终端扫描功能，能够扫描到同网段或跨网段下的终端及类型，提供第三方检测报告； 8．配置双电源双风扇，万兆端口≥24，40G 端口≥2，万兆光模块≥24； 9．提供3年原厂售后技术支持服务； 10．要求与市局现有核心交换设备无缝对接。 |  | 台 | 1 |
| 6 | 汇聚交换机(视频网) |  | 1、交换容量≥380Tbps，包转发率≥72000Mpps，业务板槽位数≥6；主控板、交换板、电源、风扇等关健部件具备冗余保护； 2、支持IPV6技术：支持IPV4、IPv6双协议栈； 3、支持MPLS VPN、VPLS、L3VPN、MCE功能； 4、支持多业务扩展模块，支持防火墙、入侵防御、SSLVPN、上网行为管理等安全板卡扩展； 5、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，支持VxLAN的自动化部署； 6、支持全端口MACsec加密技术，密钥长度为256bit，提供第三方检测报； 7、支持整机MAC地址≥750K，支持ARP表项≥256K，支持IPv4 FIB规格≥3M，支持Ipv6 FIB规格≥1M，提供第三方相关测试报告； 8、配置主控板≥2，独立交换网板≥2，电源模块≥2，万兆光口≥48，千兆电口≥48，万兆光模块≥24，千兆光模块≥24； 9．提供3年原厂售后技术支持服务； 10．要求与市局现有核心交换设备无缝对接。 |  | 台 | 1 |
| 7 | 汇聚交换机(公安网) |  | 1、交换容量≥150Tbps，包转发率≥36000Mpps，业务板槽位数≥3；主控板、电源、风扇等关健部件具备冗余保护； 2、支持IPV6技术：支持IPV4、IPv6双协议栈； 3、支持 MPLS VPN、VPLS、L3VPN、MCE功能； 4、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，支持VxLAN的自动化部署； 5、支持多业务扩展模块，支持25G、40G和防火墙插卡等，提供官网截图（含链接）； 6、支持整机MAC地址≥750K，支持ARP表项≥180K，支持IPv4 FIB规格≥1M，提供第三方相关测试报告； 7、支持智能检测功能，通过直接对业务报文进行标记的方法，实现对网络级和设备级的丢包统计，支持跨设备链路聚合功能； 8、配置主控板≥2，电源模块≥2，万兆光口≥48，千兆电口≥48，千兆光模块≥24，万兆光模块≥24； 9．提供3年原厂售后技术支持服务； 10．要求与市局现有核心交换设备无缝对接。 |  | 台 | 1 |
| 8 | 语音电话 |  | 1.LCD显示深浅度调节，显示“新来电”“重复”“来电”、“去电”等，待机时显示日期和时间。 2.无需电池，插线即用。 3.类型:有绳座机;放置方式:座式。 4.内部全动态存储，至少可存储20组新近来电号码及来电时间记录和14组新近去电号码及通话时间记录，可随意查询、删除及回拨。 5.具有双接口设计，支持扩展分机。 6.具有免提拨号及通话功能，具有重拨、回拨、一键拨号及改错等功能。 7.铃声可选择，免提及铃声音量电子调节。 |  | 部 | 100 |
| 9 | 辅材 |  | 提供国内主流品牌超五类网线10箱、六类网线10箱。 |  | 批 | 1 |
| 其他要求 |  | 1、本次采购所有设备须提供安装服务，安装调试运行过程中所需的PDU、网线、光纤、电缆、光模块、插座、接口模块、音视频线缆、机柜等所有辅材、附件及配件均由中标单位提供，要求提供的辅材、附件、配件产品为国内主流品牌，不再另行收取费用。 2、本次采购设备中要求提供原厂服务的，质保期自安装验收后次日算起，签订合同时提供针对本项目原厂服务的售后服务承诺书。 3、本次采购部分设备体积大、组件多，需充分配置好到货接收人员，保证到货后及时将设备搬运至甲方指定安装位置，大型设备需提前分解、分体，安装时再进行组装、焊接、吊装等，安装、运输期间产生的运输、拆分解、组装、吊装、上架等所有费用均由中标单位提供。 4、本次所购UPS供配电系统中电力配电模块、锂电池主柜、锂电池辅柜、锂电池模块、电池汇流盒设备因场地尚不满足安装条件需按采购方要求时间供货，其余设备供货时间为20日历日。 5、中标单位针对招标项目必须有详细的配送、安装、调试、培训、验收、移交等方面的售后服务计划措施和承诺，报采购单位审核，采购单位批准后实施。 6.针对大数据中心设备、视频会议室音视频设备及安防图像设备，中标单位提供不少于3名为期3年的驻场运维服务。 7. 在质保期内，中标单位更换的设备及设备配件必须是其原产品厂家生产的产品。 8．中标单位在质保期内按照采购方要求提供不少于2次的技术培训服务。 |  |  |  |  |

（二）技术要求（是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。）

| 序号 | 技术要求 | 全部技术要求明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标的名称 | 详见标的需求清单 |
| 2 | 数量 | 详见标的需求清单 |
| 3 | 性能 | 详见附件 |
| 4 | 材料 | 详见附件 |
| 5 | 外观 | 详见附件 |
| ８ | 标准 | 详见附件 |
| 9 | 其他技术要求 | 详见附件 |

（三）商务要求（是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。）

| 序号 | 商务要求 | 全部商务要求明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交付（实施）的 时间（期限） | 合同签订后20日历日 |
| 2 | 交付（实施）的 地点（范围） | 西宁市公安局指定地点 |
| 3 | 付款条件 （进度和方式） | 签订合同后支付总金额30%，到货验收后支付总金额60%，完成设备安装并试运行后支付总金额10%。 |
| 4 | 包装和运输 | 由乙方承担 |
| 5 | 售后服务 | 三年 |
| 6 | 保险 | 由乙方承担 |

二、采购实施计划（是指采购人围绕实现采购需求，对合同的订立和管理所做的安排）

（一）合同订立安排：

| 序号 | 合同订立安排 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 预（概）算 | 包一：1063.144万元；包二：1936.856万元 |
| 2 | 最高限价 | 包一：1063.144万元；包二：1936.856万元 |
| 3 | 开展采购活动的时间安排 | 2023.11 |
| 4 | 采购组织形式 | ■集中采购 □分散采购 |