西宁市政府采购

电 子 招 标 文 件

（试  行）

采购项目编号：宁政采公招（货物）2022-019号

采购项目名称：南川西路派出所执法办案场所升级改造项目

采 购 单 位 ：西宁市公安局城中公安分局

采购中心：西宁市政府采购中心

2022年6月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	7

一、说明	7

1.适用范围	7

2.采购方式、合格的投标人	7

3.投标费用	7

二、招标文件说明	7

4.招标文件的构成	7

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	7

6.招标文件的澄清或修改	8

三、投标文件的编制	8

7.投标文件的语言及度量衡单位	8

8.投标报价及币种	8

9.投标有效期	8

10.投标文件构成	8

11.投标文件的编制要求	9

四、投标文件的提交	10

12.投标文件的密封和标记	10

13.提交投标文件的时间、地点、方式	10

14.投标文件的补充、修改或者撤回	10

五、开标	10

15.开标	10

六、资格审查程序	10

16.资格审查	10

七、评审程序及方法	11

17.评标委员会	11

18.评审工作程序	12

19.评审方法和标准	14

八、中标	16

20.推荐并确定中标人	16

21.中标通知	17

九、授予合同	17

22.签订合同	17

十、其他	18

23. 串通投标的情形	18

24. 废标	18

第三部分  西宁市政府采购项目合同书范本	20

第四部分  投标文件格式	31

封面（上册）	31

目录（上册）	32

（1）投标函	33

（2）法定代表人证明书	34

（3）法定代表人授权书	35

（4）投标人承诺函	36

（5）投标人诚信承诺书	37

（6）资格证明材料	38

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	39

（8）无重大违法记录声明	40

目录（下册）	43

（9）评分对照表	44

（10）开标一览表（报价表）	45

（11）分项报价表	46

（12）技术规格响应表	47

（13）投标产品相关资料	48

（14）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料.....................................................50

（15）投标人的类似业绩证明材料	50

（16）中小企业声明函	50

（17）残疾人福利性单位声明函	52

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	53

第五部分  采购项目要求及技术参数	54

第一部分  投标邀请

公开招标公告

| 采购项目编号 | 宁政采公招（货物）2022-019号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 南川西路派出所执法办案场所升级改造项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 365.0616万元 |
| 最高限价 | 365.0616万元 |
| 项目分包个数 | 1 |
| 各包要求 | 具体内容详见《招标文件》 |
| 各包投标人资格要求 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”查询报告、“中国政府采购网”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内，实际以现场查验为准）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受联合体方式进行投标； 6、满足招标文件的其他资质条件； |
| 公告发布时间 | 2022年6月2日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2022年6月2日至2022年6月10日17:00（公休日、节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 线上报名，具体方式请咨询线上电子化交易系统：咨询电话：政采云400-881-7190。《青海政府采购网》免费下载招标文件。（提示：请潜在供应商报名前务必完成网上企业注册等手续；具体操作详见附件操作指南） |
| 招标文件售价 | 0.00 |
| 获取招标文件地点 | 《青海政府采购网》免费下载招标文件。 |
| 电子文件上传截止时间及解密时间 | 2022年6月27日9:15:00（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 政采云平台（www.zcygov.cn）（如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密文件无法解密、加密文件无法上传的视为无效投标）。 |
| 采购人联系人 | 西宁市公安局城中公安分局 马警官， 联系电话：0971-6259109 |
| 集中采购机构及联系人 | 西宁市政府采购中心 李女士， 联系电话：0971-7661369 |
| 其他事项 | - 本次项目招标采用线上进行，供应商无需到达现场开标，线上电子加密响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至电子开评标系统； - 线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：400-881-7190。 - 3、线上CA： - PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：400-0878-198。（云CA与实体CA均可使用） - 投标保证金免缴，资格后审。 |
| 财政监督部门及电话 | 西宁市财政局 联系电话：0971-6304026 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购中心对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）西宁市政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或西宁市政府采购中心提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购中心在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购中心可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，西宁市政府采购中心应按照规定填写《西宁市政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购中心在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购中心顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：保险费、安装费、调试费、培训费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。

10.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

10.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

10.2 投标文件（下册）（符合性审查）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

11.投标文件的编制要求

11.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

11.2 投标人应在投标截止时间之前将加密电子投标文件上传至评标系统。加密电子投标文件的制作详情请咨询政采云，咨询电话：400-881-7190。

11.3 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、电子投标文件的上传

12. 电子投标文件的上传

12.1 电子投标文件(上、下册)，应分别按照招标文件及电子评标系统要求上传。

13.上传加密电子投标文件的时间、地点、方式

13.1 投标人在招标文件要求开标截止时间前，按要求上传加密电子投标文件至评标系统。

14.电子投标文件的补充、修改或者撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

15.开标

15.1 开标在招标文件确定的上传投标文件截止时间的同一时间进行。西宁市政府采购中心按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购中心对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

15.2 开标由采购中心主持，评标委员会成员不得参加开标活动。

投标人不足3家的，宣布本次公开招标采购活动终止。

15.3 开标过程由采购中心负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员线上签字确认后随采购文件一并存档。

六、资格审查程序

16.资格审查

16.1 开标结束后，采购人依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

16.2 合格投标人不足3家的，不得评标，宣布本次公开招标采购活动终止。

16.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按第10.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法

17.评标委员会

17.1 西宁市政府采购中心负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有19.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明提交书面材料，并随采购文件一并存档。

17.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,停止评审并向西宁市政府采购中心书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购中心或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

17.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数为7人及以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购中心工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前保密。

17.4 采购中心从省级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，优先选择本单位以外的评审专家，本项目所需评审专家均为省级专家库抽取。

17.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购中心依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购中心停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购中心将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

18.评审工作程序

18.1 评标委员会对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正采用线上形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第10.2（10）-（14）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 服务/交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按18.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

18.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按18.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

18.2 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

18.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

18.4 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

19.评审方法和标准

本项目采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

评审标准和分值分配：

具体项目及评分细则：

| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 报价分 | 30 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（残疾人福利企业与中小微企业不重复享受优惠政策） |
| 技术质量方面 43分 | 技术参数 | 35 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得35分；每有一项负偏离扣3分，扣完为止。 |
|  | 认证证书 | 6 | 投标产品具有环保认证证书的，得1.5分；具有节能认证证书的，得1.5分；未提供不得分。 所投产品具有职业健康安全管理体系认证证书；质量管理体系认证证书；环境管理体系认证证书，每提供一项得1分；未提供不得分。满分6分 |
|  | 自主创新产品 | 2 | 投标产品属自主知识产权的，得2分；反之不得分。 |
| 销售及服务、类似业绩及对招标文件的响应情况27分 | 项目管理及实施方案 | 10 | 设置了项目管理机构，生产工艺先进、流程完善，有科学的生产计划保障及具体的项目管理措施，结合项目特点制定实施方案，专家通过横向对比，能够满足要求的，得10-6分；基本满足要求的，得5-1分；不满足要求的不得分。 |
|  | 售后服务计划、措施及服务承诺 | 10 | 针对该项目须有详尽的组织配送、验收、售后等方面的服务能力、措施及相关承诺。所述内容响应招标文件要求,专家通过横向对比，能够满足要求的，得10-6分；基本满足要求的，得5-1分；不满足要求的不得分。 |
|  | 类似业绩情况 | 5 | 提供自2019年以来的类似业绩证明材料。每提供1项得1分；不提供不得分。满分5分 |
|  | 对招标文件规范性响应程度 | 2 | 投标文件完全响应招标文件编排要求的得2分；基本满足得1分；编排混乱的不得分。 |

注：各供应商的提交的响应文件中，应将上述涉及到的证明资料复印件（或复印件）附在其中，并加盖公章。

19.3 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

19.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，西宁市政府采购中心发现存在以上情形之一的，组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，西宁市政府采购中心可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

八、中标

20.推荐并确定中标人

20.1 采购中心在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

20.2 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

21.中标通知

21.1采购中心自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

21.2 中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购中心的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

21.3 中标公告期限为1个工作日。

21.4 在公告中标结果的同时，采购中心向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，西宁市政府采购中心告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还告知未中标人本人的评审得分与排序。

21.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

22.签订合同

22.1 采购人自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

22.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

22.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

22.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.6 采购人与中标人根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

22.7采购中心按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

22.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

22.9 采购人加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人及时处理，依法追究其违约责任。

22.10 采购人、采购中心建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

23. 串通投标的情形

23.1投标人遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

23.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

24. 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由西宁市政府采购中心发布废标公告。

24.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购中心改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  西宁市政府采购项目合同书范本

西宁市政府采购

合

同

书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购单位：

投标包号：

西宁市政府采购中心

2022年  月

西宁市政府采购合同

采购项目编号：宁政采公招（货物）2022-***号

采购项目名称：

采购单位（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

签订地点：青海省西宁市

甲、乙双方根据2022年*月*日             项目（宁政采公招（货物）2022-***号）的招标文件要求和采购机构出具的《中标\成交通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为                 .    的          项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的更正、变更公告；

3.中村供应商提交的投标报价文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.市级预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额

1、按《中标通知书》表明的中标价格成交，根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币                       （大写）                 元。（投标分项报价表见附表）

2、本合同以人民币进行结算，合同总价包括：服务费、保险费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.服务（服务）时间（期限）：签订合同后    个工作交付使用；服务（服务）地点：                 。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的服务或产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期服务。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）内容完后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标报价文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付,按合同金额向乙方支付合同总价款的100%（付款方式及金额由采购人根据项目情况确定），即人民币（大写）：             元。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）        元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满     （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的服务或产品、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期服务处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期服务的，每天应向对方偿付未服务物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效，送采购中心留存一份。

2.本合同未尽事宜，按《民法典》有关规定处理。

采购单位（盖章）：                   供应商（盖章）：

地址：                              地址：

法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                          账号：

联系电话：

签约时间：          年     月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提服务物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.服务方式及服务日期

服务方式：现场服务，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

服务日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在服务前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成服务。

11.2  检验验收

11.2.1 服务完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订后，按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票、汇票或现金。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延服务

15.1 乙方应按照合同约定的时间服务和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延服务，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时服务和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时服务的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长服务时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间服务和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 投标文件格式

注：资格审查文件（符合性审查文件）未按招标（磋商）文件要求上传至电子评标系统的视为无效投标。

- 封面（上册）

西宁市政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：西宁市政府采购中心

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起  60  日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：西宁市政府采购中心

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：西宁市政府采购中心

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字或签章：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：西宁市政府采购中心

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：西宁市政府采购中心

为了诚实、客观、有序地参与西宁市政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购中心组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人需提供2020年度或2021年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书（审计方的执业资格证、审计人员的执业资格证书）。投标人是其他组织和自然人或新成立不足1年的企业，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、提供近半年内任意一个月企业依法缴纳税收和缴纳职工社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：西宁市政府采购中心

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国（www.creditchina.gov.cn）查询报告”、“政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内，实际以现场查验为准。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

注：资格审查文件（符合性审查文件）未按招标（磋商）文件要求上传至电子评标系统的视为无效投标。

（下册）

西宁市政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

（符合性审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

(10)评分对照表………………………………………………………所在页码

(11)开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

(12)分项报价表………………………………………………………所在页码

(13)技术规格响应表…………………………………………………所在页码

(14)投标产品相关资料………………………………………………所在页码

(15)投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

(16)制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

(17)残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

(18)投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （10）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （11）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 供货期 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

- “投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：保险费、培训费、税金及不可预见费等全部费用。

- 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （12）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按评标办法处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （15）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

- 提供2019年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- （16）中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

- （17）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：西宁市政府采购中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月   日

- （18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

- 采购项目要求及技术参数

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

- 2.重要指标

2.1 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与西宁市政府采购中心联系。

2.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

南川西路派出所执法办案场所升级改造项目

| 序号 | 设备名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.办案区设备 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机（定焦） | 1、≥1/2.8英寸≥200万像素CMOS传感器； 2、2.8mm高清定焦镜头（4mm、6mm可选）、ICR双滤切换； 3、最低照度：彩色≤0.002 Lux（F1.6,AGC ON）；黑白≤0.001 Lux（F1.6,AGC ON），0 Lux with IR； 4、红外有效距离不小于30米； 5、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@30fps； 6、支持不少于2路报警输入、1路报警输出； 7、支持不少于1路音频输入、1路音频输出； 8、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪、透雾和走廊模式； 9、支持TF卡，可选本地存储； 10、支持图片叠加； 11、支持智能报警，包括IP地址冲突、MAC地址冲突等； 12、支持智能分析，包括绊线、周界和人群聚集等； 13、支持一键恢复、心跳、密码保护、黑白名单功能； 14、防护等级≥IP66； 15、支持DC12V、POE供电。 | 43 | 台 |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取； 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）； 5、音频传输距离不小于3000米； 6、监听面积5～150㎡（内置电位器可调）。 | 17 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | DC12V/2A | 57 | 个 |
| 4 | 办案自助登记 | 1、办案自助终端集成工控主机、触控屏、办案流程指引信息屏、摄像头、二代身份证阅读器、手环读写卡器、指纹采集仪、键盘、打印功能； 2、内置工控主机：不低于 i5处理器，≥8G内存，≥120GB固态硬盘； 3、内置≥19寸触控屏； 4、内置≥21.5寸信息指导屏； 5、内置≥200万像素摄像头； 6、内置二代身份证阅读器、手环读写卡器、指纹采集仪； 7、内置弹仓式抽屉，可存放手环、民警卡片，支持≥20个手环和卡片充电； 8、内置键盘、扬声器； 9、支持与在逃人员库、违法犯罪人员库、吸毒库、青海常驻人口库等进行对接，统一接口方便基层场所进行数据上传比对反馈结果。 | 1 | 台 |
| 5 | 伤疤抓拍摄像机（大倍率） | 1、1/3英寸200万像素CMOS； 2、≥33倍光学变焦，≥16倍数字变倍； 3、支持最低照度：彩色≤0.05lx，黑白≤0.01lx； 4、支持网络视频、BNC同步输出； 5、支持H.265、H.264（HP/MP/BP）、M-JPEG编码压缩算法； 6、支持三码流同时输出,主码流1080p@25fps，副码流4CIF@30fps，三码流1080p@30fps； 7、支持感兴趣区域设置功能； 8、支持智能分析，如证人保护、绊线、周界、人数统计、人脸检测、值岗检测等功能； 9、支持音频降噪、声音异常检测功能； 10、水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90°； 11、手动水平控制速度0.05～150°/s； 12、具备USB接口和Micro SD卡接口，可进行本地SD卡存储； 13、支持镜像自动翻转； 14、支持内置MIC； 15、支持≥1路音频输入和≥1路音频输出，支持至少3路报警输入、2路报警输出； 16、支持POE+或12V两种供电方式。 | 4 | 台 |
| 6 | 伤疤抓拍摄像机（小倍率） | 1、支持人脸识别； 2、人脸抓拍：支持年龄、性别、口罩、胡子、眼镜、人脸属性可信度等属性叠加； 3、单画面人脸检测及抓拍数：≥32张； 4、最远人脸抓拍距离≥10米； 5、人脸抓拍率≥97%； 6、支持智能分析：奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、人数统计（垂直、区域）、视频诊断、双绊线、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测； 7、支持智能监控、人脸抓拍双模式切换； 8、1/2.7英寸CMOS传感器； 9、像素：500万； 10、2.8~12mm电动变焦，支持一键聚焦（AF）； 11、水平视场角：27°~103°，垂直视场角：21°~75°； 12、支持≥14颗红外灯+≥4颗暖光灯；红外补光距离≥30米，暖光补光距离≥10米；支持补光变倍匹配； 13、照度：彩色：0.002Lux（AGC ON @F1.8）、黑白：0.001Lux（AGC ON @F1.8）； 14、支持三码流，主码流最高分辨率2592x1944@25fps（P制）； 15、视频压缩标准支持：H.265、H.264 BaseLine Profile/Main Profile/High Profile、MotionJPEG； 16、音频压缩算法支持：G.711A，G.711U，ADPCM_D，AAC_LC； 17、音频采样率支持：8kHz，32kHz，48kHz； 18、视频压缩码率支持：32K～16Mbps； 19、支持音频降噪； 20、支持字符叠加功能，16*16，24*24，32*32，48*48，64*64，96*96,自适应，支持时间、日期、星期叠加； 21、支持5块区域； 22、支持NTP校时功能； 23、支持IP地址过滤、断网续传、黑白名单、密码保护、内核双备份、配置文件导入导出、视频遮挡、心跳、一键恢复、用户权限、组播； 24、支持异常报警功能，包括FTP服务器异常、IP冲突、MAC地址冲突、磁盘读写、磁盘满、移动侦测、遮挡报警； 25、支持音频1入1出，报警2入1出； 26、1路RS485、RTC、TF卡接口（512G）； 27、内置MIC、扬声器、硬复位； 28、支持警戒：白光警戒、声音警戒、语音自定义； 29、DC12V±20%供电，支持POE供电及反向供电； 30、工作温度及湿度：-35℃~65℃，湿度小于95%(无凝结)； 31、外壳防尘防水≥IP66； 32、防暴等级≥IK10； 33、4级防雷、防浪涌、2KV。 | 1 | 台 |
| 7 | 高拍仪 | 1、最大拍摄A4幅面； 2、高清≥500万定焦镜头； 3、光学分辨率≥2592×1944； 4、可拍物件类型：证件、文档、各类凭证、立体实物等 5、拍摄速度≤1秒； 6、接口类型USB2.0； 7、标配触控LED辅助灯； 8、图像格式：JPG、TIF、PNG、BMP、PDF； 9、图片大小：彩色≤300K；黑白≤60K。 | 1 | 台 |
| 8 | 指纹签章一体机 | 电子签名捺印：具备指纹采集、电子签名等功能的智能专用设备，相关人员可通过设备获得所需的签名捺印的服务； 同步录音录像：实现电子签章、电子指纹采集过程同步录影录像，实现证据链的不间断和可追溯性； 多应用服务：终端内置安卓系统，提供原笔迹签名、信息交互、人像拍照、录音录像、等多种成熟应用； 高集成度：终端集成了视频、音频（录/播）、笔迹书写等诸多功能模块。 数据安全：终端内置国密芯片，对整机的用户静态数据都能进行加密处理，保障用户的静态数据安全。当终端进行数据传输时，传输数据可采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全。 | 5 | 台 |
| 9 | 指纹电子签章一体机 | 电子签名捺印：具备指纹采集、电子签名等功能的智能专用设备，相关人员可通过设备获得所需的签名捺印的服务； 同步录音录像：实现电子签章、电子指纹采集过程同步录影录像，实现证据链的不间断和可追溯性； 多应用服务：终端内置安卓系统，提供原笔迹签名、信息交互、人像拍照、录音录像、等多种成熟应用； 高集成度：终端集成了视频、音频（录/播）、笔迹书写等诸多功能模块。 数据安全：终端内置国密芯片，对整机的用户静态数据都能进行加密处理，保障用户的静态数据安全。当终端进行数据传输时，传输数据可采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全。 核心系统 CPU 国产CPU，四核，≥1.8GHz；操作系统：Android 7.1； 系统内存: ≥2GB；存储容量: ≥16GB； 显示屏：特征:电磁电容一体屏；尺寸: ≥10.1寸；分辨率:1280x800； 签名感应方式:电磁感应方式，标配无源电磁笔； 触控方式:多点触控，最多5点；无故障点击次数 ≥100万次； 摄像机-人像鱼眼；传感器类型:Aptina 1/3“300W CMOS高清图像传感器； 像素:≥300万；帧率：15fps(2048x1536)，30fps(1920x1080)； 鱼眼矫正：硬件鱼眼镜头畸变矫正（实际成像角度为180°）； 图像效果；畸变矫正，3D降噪，颜色矫正，亮度矫正。 分辨率和帧率：最大分辨率和帧率（MJPG）：1920X1080@40fps； 280X720@40fps； 640X480@20fps 最大分辨率和帧率（YUY2）：1920X1080@2fps； 1280X720@6fps； 640X480@18fps 最大分辨率和帧率（H.264）：1920X1080@30fps； 1280X720@30fps； 640X480@30fps 指纹仪（公安部二代证标准） 传感器类型：半导体电容式；传感器尺寸：23.0*35.0mm； 有效图像尺寸：12.8 *18.0 mm；图像大小：256*360pixel； 图像分辨率：508dpi；比对方式：1:1 /1：N；认假率（FAR）：<0.0001% 拒真率（FRR）：<1%； 通信接口：USB连接：1个，USB HID免驱。可扩2个USB接口； 语音模块 扬声器：支持（语音提示）；麦克风：支持； 尺寸：长*宽*高（mm）：355*168*16.5（不含摄像头高度）（尺寸误差±10%）； 电源：外接电源：9V/2.5A 外置电源。 | 1 | 台 |
| 10 | 安检门 | 电源:220V；测量距离: ≥70cm；最大显示: ≥9999； 产品尺寸(mm):2220mm高+830mm宽+522mm厚（尺寸误差±10%）； 产品净重(kg):70±10% 。 | 1 | 套 |
| 11 | 手持金属探测器 | 电源:9V方块电池；测量距离:2-10cm；产品尺寸(mm):410*85*45（尺寸误差±10%）； 产品净重(kg):0.4±10% 。 | 2 | 个 |
| 12 | 随身物品柜 | - 随身物品保管柜由柜体、电控锁和电气控制箱三大部分组合而成； 2、柜体采用δ≥0.8mm的优质镀锌钢板，箱体表面经过除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑； 3、箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理； 4、主柜包含24个箱门；每个箱门尺寸不小于：宽*深*高=320*450*300.8mm，柜体尺寸不小于：宽*深*高=1420*450*1880mm（尺寸误差±10%）； - 5、支持二级管理密码，通过输入不同密码获取不同权限，支持对柜子进行开箱、消号、校时； 6、工业级液晶显示屏（尺寸≥2.5寸，分辨率≥128*64），屏幕上可实时显示箱门使用状态、显示时钟、操作步骤提示等； 7、支持在停电情况下，通过机械方式开门；同时支持断电保护，断电情况下系统自动记录有关数据； 8、支持通过平台远程控制开箱。 | 1 | 台 |
| 13 | 验钞机 | 计数显示屏：有；点钞速度：≥900张/分钟。 | 1 | 台 |
| 14 | 电脑 | CPU：I7 7500 CPU频率≥3.4GHz 最高睿频≥3.8GHz 缓存≥L3 6MB； 内存：≥16G DDR4； 硬盘：≥1T机械硬盘，≥120G固态； 显卡：独立显卡内存≥2G； 浏览器 IE 11、chrome 89(推荐)； 网络环境：千兆网卡； ≥2*USB2.0，支持耳机输出接口、麦克风输入接口；VGA、HDMI视频输出接口； 操作系统：win7-64bit-旗舰版、win10-64bit-专业版； 含≥21英寸电脑显示器；配套有线鼠标、键盘。 | 4 | 台 |
| 15 | 电脑音箱 | 音箱控制：旋钮；声道；2.0； 产品尺寸（mm）:单个：85W*88D*143Hmm（尺寸误差±10%）； 产品净重（kg）：0.68kg±10%； 接口：USB+3.5毫米音频接口； 灵敏度：75db； 线长：1.5-2m； 信噪比：75db； 防磁功能：支持防磁功能； 线控功能：支持线控功能；理论功率：20w-40w； 电源类型：USB供电；频响范围：30Hz-18KHz；阻抗：4Ω。 | 4 | 只 |
| 16 | 多功能一体机 | 最大处理幅面 A4；耗材类型 鼓粉一体；双面功能：手动； 网络功能：支持无线/有线网络打印； 移动打印 Apple AirPrint，移动应用，Google Cloud Print，Wi-Fi Direct打印，Mopria认证； 打印功能：黑白打印速度 18ppm；彩色打印速度 4ppm；打印分辨率 600×600dpi； 首页打印时间 12.4秒；打印语言 SPL；月打印负荷 2-5万页：大致2万页 复印功能：复印速度:黑白：18cpm，彩色：4cpm； 复印分辨率 600×600dpi；首页复印时间 黑白12.6秒，彩色32.1秒； 连续复印 1-999页；缩放范围 25-400%； 扫描功能:扫描控制器 标准配置；扫描类型 平板式； 扫描速度 黑白：15ppm，彩色：6ppm；光学分辨率 600×600dpi； 扫描格式 JPEG，PDF，TIFF；灰度等级 256级； 介质规格：介质类型 普通纸，轻量纸，重型纸，超重型纸，彩色纸，预打印纸，再生纸，标签纸，证券纸，光面纸； 介质尺寸 A4，A5，A6，B5（JIS），Oficio 216×340，76×148.5-216×356mm（自定义）；介质重量 60-220g/㎡；输出容量 50页； 其它参数：显示屏 2行LCD；处理器 ≥800MHz；内存 标配：≥128MB。 系统平台 Windows 7/2008 Server R2/8/8.1/10（32/64 位），Windows 2012 Server，Windows 2016 Server； 接口类型 USB 2.0，10Base-T/100Base-TX，无线802.11 b/g/n； 电源电压 220-240V（±10%），50/60Hz（±3Hz）； 耗电量 打印：300W，就绪：38W，睡眠：1.9W，手动关闭：0.2W； 产品颜色 白色；产品尺寸 406×363×288.7mm（尺寸误差±10%）； 产品重量 12.94kg±10%； 环境参数 工作温度：10-30℃，工作湿度：20-60%RH（无凝结）。 | 4 | 台 |
| 17 | 手动报警按钮 | 通讯方式：有线；钥匙复位：有；工作电流：300mA；开关方式：常开/常闭； 外壳材料：ABS；开关耐压：250VDC；长宽高：86*86*35mm（尺寸误差±10%）； 重量：0.05kg±10% 。 | 8 | 个 |
| 18 | 操作台 | 规格：高750*宽700*长1800mm（尺寸误差±10%）； 1、基材：采用高密度纤维板，胡桃深棕色（厚度≧18MM），抽屉≧16MM，甲醛释放量符合E1级环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变型，各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准。 2、油漆：采用木器专用环保漆水清漆【GB 24410—2009，是新一代环保的木器漆，低VOC，无毒无味无腐蚀，随刷随住，本品净味，丰满，手感爽滑，坚硬、抗划伤、耐烫抗回粘、耐水、耐酸碱、耐溶剂、耐污渍、耐候持久，不黄变。】，采用自动喷涂线密闭油饰，五底三面、透明度高、附着力强、色泽美观、不变色，漆膜硬度≧2H。 3、软包部分：采用高密度定型海绵回弹PU定型泡棉，密度>45KG，回弹力：47%，拉伸强度不小于85KPA，具有透气性好，软硬适中，长久使用不变形，不塌陷，不老化及对人体无害等优势，面料采用西皮，具有皮质细腻，光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性等特点。提供产品环保相关证明材料。 | 1 | 套 |
| 19 | 单目全景摄像机 | ≥1/2.8英寸≥500万像素CMOS传感器；2.1mm定焦镜头、ICR双滤切换； 支持畸变校正、远端放大，支持垂直、水平视场角调节； 支持红外、白光补光，≥15m有效红外距离； 支持三码流同时输出，主码流最高分辨率≥2592*1944@30fps； 最高帧率≥1920*1080@60 fps； 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、数字降噪和图像翻转； 支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码，支持S+超级码流； 支持智能分析，包括以下18种：周界；拌线；人员聚集；进入区域；离开区域；奔跑；物品丢失；物品遗留；徘徊；人数统计；单/双人值岗检测；攀高；人数异常；热度图；人脸检测；警戒、视频诊断、音频异常侦测； 字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选；支持ANR功能；支持结构化语义； 支持走廊模式、透雾、场景模式设置； 支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码； 支持图片叠加、MTU设置、多播、黑白名单、SNMP； IP67，防护等级，防雷、防浪涌2000V（提供第三方检测报告）； 支持POE、DC12V供电；功率：6.2W，MAX 7.5W； 支持TF卡，可选本地存储；支持≥2路报警输入、≥1路继电器报警输出； 一路音频线性输入，内置双MIC；一路音频线性输出，内置扬声器； 一路485数据通道，可用于采集温湿度等外设数据。 | 1 | 台 |
| 20 | 智能交互终端 | 1、支持10点触控电容触摸屏，尺寸不小于13.3寸； 2、支持RJ45接口，内置Mic，内置扬声器； 3、内置补光灯，并可自动开关； 4、支持人员检测功能，通过红外感应有无人员自动控制屏幕点亮和熄灭（提供第三方检测报告）； 5、支持人脸比对功能，比对结果反馈显示时间不超过3秒； 6、支持活体检测以防电子照片验证； 7、性能容量不低于：用户数≥10000人，面部容量≥10000张，记录容量≥10万条； 8、人脸识别准确率不低于99%； 9、支持门禁控制功能，可通过人脸识别、刷卡和密码开门。 | 12 | 台 |
| 21 | 环境全景摄像机（变焦） | ≥1/2.8英寸≥200万像素CMOS传感器； 2.8~12mm电动变焦，支持一键聚焦（AF）； 补光灯数及距离：14颗红外灯+4颗白光灯；红外补光距离≥30米，白光补光距离≥10米； 暖光人脸警戒： 照度：彩色：≤0.002Lux（AGC ON @F1.8）、黑白：≤0.001Lux（AGC ON @F1.8）； 支持三码流，主码流最高分辨率1080P@25fps（P制）； 支持智能分析：奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、人数统计（垂直、区域）、视频诊断、双绊线、停车、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测； 支持音频1入1出，报警2入1出，1路RS485、RTC、TF卡接口（512G）、内置MIC、扬声器、硬复位； 支持网络协议：IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL, QoS, Telnet,RTMP（推流）; SFTP; Multicast; NFS; 支持CGI、GAT1400、GB28181-2016版、Milestone、Onvif ProfileG/S/T、RTSP、阿里云协议； 支持智能监控；支持警戒：白光警戒、声音警戒、语音自定义； DC12V±20%供电，支持POE供电及反向供电；最大功率12W 工作温度及湿度：-35℃~65℃，湿度小于95%(无凝结)。 | 8 | 台 |
| 22 | 高灵敏度拾音器 | 1、采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）； 3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确； 4、高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护； 6、灵敏度0dB； 7、监听面积5～150㎡（内置电位器可调）。 | 6 | 台 |
| 23 | 审讯终端 | CPU：I7 7500 CPU频率≥3.4GHz 最高睿频≥3.8GHz 缓存≥L3 6MB； 内存：≥16G DDR4； 硬盘：≥1T机械硬盘，≥120G固态； 显卡：独立显卡内存≥2G； 浏览器 IE 11、chrome 89(推荐)； 网络环境：千兆网卡；2*USB2.0，支持耳机输出接口、麦克风输入接口； VGA、HDMI视频输出接口；操作系统：win7-64bit-旗舰版、win10-64bit-专业版； 含≥21英寸电脑显示器；配套有线鼠标、键盘； | 4 | 台 |
| 24 | 公安审讯主机 | 全数字化嵌入式架构支持≥6块前置硬盘插槽，打开前面板，可方便更换硬盘光驱模块化设计，不用拆机箱即可更换光驱支持≥8路H.264/H.265网络视频接入，支持8画面合成支持4画面画中画叠加，叠加方式多样，小画面大小可手动调节合成画面支持音频波形图显示支持1路本地示证、1路远程示证标配7寸电容触摸屏，可实时预览视频，硬盘录像回放及光盘录像回放触摸屏可实时显示刻录和硬盘信息，可实时显示刻录剩余时间标配电源开关、录像、刻录、回放、消警等5个感应式触摸按键支持视频画面叠加生命体征、温湿度、案卷片头等信息支持光盘加密验证，支持防擦写和防拷贝 支持光盘智能检测，盘满不间断换盘、盘坏在线补刻、断电续刻等容错机制 支持同期刻录、循环刻录2种刻录模式，具有一键刻录功能，可设单张光盘刻录时长IE支持选择时间段事后归档刻录，支持大容量数据连续备份支持光盘刻录完毕自动校验，保证录像内容的完整性和准确性 UI支持双光盘回放刻录光盘自带光盘播放器，可在任意电脑上自动播放支持静音检测，灵敏度可调具有案件信息管理功能，审讯前可录入相关信息，进行统一管理。事后可根据案件信息查询录像及光盘补刻，支持案件删除，案件加锁功能支持视频云台控制、报警联动具有盘组管理功能支持GB/T28181、H.323、 RTSP、RTMP、ONVIF等协议支持推门录功能支持哈希校验支持生命体征监测接入支持时钟校正功能。 | 4 | 台 |
| 25 | 示证电视 | 不小于43英寸；分辨率 1080P（1920*1080）；屏幕比例 16:9；背光源 LED； 背光方式 直下式（D-LED）；推荐观看距离 2.6-3.0米；能效等级 3级能效； 显示参数：刷新率 60Hz；可视角度 178/178度；HDR显示 支持； 音频参数：输出功率 8W×2； 硬件配置：CPU 四核 ARM Advanced Multi-Core 1.5GHz 64位； GPU ARM Advanced Multi-Core；RAM 1GB；ROM 8GB； 操作系统 PatchWall； 功能参数： 智能应用 在线视频，高清播放器，游戏中心，应用商店，电视管家，天气，日历 人工智能语音； 网络功能 有线/WiFi（2.4GHz）； 蓝牙功能 支持； USB媒体播放 支持，内置Mi-Player播放器，支持RM、FLV、MOV、AVI、MKV、TS、MP4等全部主流格式； 视频解码：支持H.264、MPEG1/2/4等；音频解码：DTS-HD音频解码； 接口参数：HDMI接口 2*HDMI（含一个ARC）；网络接口 1×网络接口； USB接口 2×USB接口；其他接口 1×AV接口；1×模拟信号DTMB； 1×音频输出（S/PDIF）； 功耗参数：电源性能 220V/50-60Hz；产品功耗 70W；待机功耗 ≤0.5W； 规格参数：外观设计 全面屏设计，纤薄机身；产品颜色 灰色； 机身尺寸 含底座：961.4×611.8×214.5mm（尺寸误差±10%） 机身重量 含底座：5.9kg±10%；不含底座：5.8kg±10% 。 | 4 | 台 |
| 26 | 示证展台 | ≥800万高清自动对焦镜头；支持脱机/联机操作；支持三维翻转拍摄； 底座集成按键功能；支持SD卡；拍摄镜头旋转角度可达到270°；红外线遥控器； 内置专业展台软件；支持鼠标操作视频(滚动变倍、漫游)； 可微距拍摄，可拍摄到1元人民币背面底部写的RMB RMB字样； 接口：USB、HDMI、VGA；12V电压供电。 | 4 | 台 |
| 27 | 电脑耳麦 | 音频接口：3.5毫米音频接口；线长：>1.8m；线控功能：有线控； 产品净重（kg）：0.09kg±10%；频响范围：20Hz～20kHz；接口：直型。 | 4 | 部 |
| 28 | 审讯桌 | 名称：软包审讯桌； 参数：采用高密度板材，纹理清晰自然，表面平整光滑，耐磨性好。 采用优质皮革，皮面柔软舒适手感好，抗静电，耐磨、耐老化，透气。 油漆为环聚酯漆喷漆，漆面均匀而且硬度大。 尺寸：长1600(1800)mmx宽800mmx高780mm（尺寸误差±10%） 提供产品环保相关证明材料。 | 4 | 套 |
| 29 | 彩色打印机 | 产品类型 彩色激光打印机；最大打印幅面 A4；最高分辨率 HQ1200，600×600dpi； 黑白打印速度 A4：18ppm，letter：19ppm；彩色打印速度 A4：4ppm，letter：4ppm； 处理器 400MHz；内存 标配：64MB，最大：64MB； 双面打印 手动；网络功能 不支持网络打印； 打印性能： 首页打印时间 黑白＜14秒，彩色＜26秒；打印语言 SPL-C； 接口类型 高速USB2.0； 介质类型 普通纸，薄纸，票据纸，预印纸，再生纸，标签，卡片纸，厚纸，棉纸，彩纸，相纸； 介质尺寸 A4，A5，A6，Letter，Legal，Executive，Folio，ISO B5，JIS B5，GlossyPhoto 220g/㎡，Label，Postcard 4x6； 介质重量 普通纸：60-85g/㎡；加厚纸：86-120g/㎡；卡片：121-163g/㎡； 相片：220g/㎡；进纸盒容量 150页；出纸盒容量 50页； 其它参数：显示屏 LED指示灯；产品尺寸 382×309×211mm（尺寸误差±10%）； 产品重量 9.96kg±10%； 系统平台 Windows 7/8/8.1/10（32/64）/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2016 Mac OS 10.9-10.13； Red Hat Enterprise Linux：5，6，7； Fedora：15，16，17，18，19，20，21，22，23，24，25，26； openSUSE：112，11.4，12.1，121.2，12.3，13.1，13.2，42.1； Ubuntu：11.10，12.04，12.10，13.04，13.10，14.04，14.10，15.04，15.10，16.04，16.10，17.04； SUSE Linux Enterprise Desktop：10，11，12； Debian：6，7，8，9； Linux Mint：15，16，17。 | 5 | 台 |
| 30 | 时间温湿度数码屏 | 1、具有RS485/232接口； 2、静态数字显示，表面贴膜，防止图像闪烁，减少白光，适于同步录音录像； 3、采用超高精度时钟，精度可达2PPM； 4、支持自动校准时钟或与计算机时间同步； 5、温湿度和紧急情况报警设定及处理功能； 6、12V低压供电。 | 4 | 台 |
| 31 | 声光报警器 | 1、支持直流12V； 2、工作电流范围(mA) ≤300； 3、防火ABS阻燃外壳； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、支持声光报警； 6、声压(dB) ≥105dB/m； 7、连续工作时间 ≥45min DC12V； 8、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 8 | 个 |
| 32 | 审讯椅 | 产品尺寸：63*58*105 CM（尺寸误差±10%）；面料：优质耐磨西皮； 配置：配置多层成型背座板；架子：圆扁型1.8厚（内含套管）电镀弓形架； 提供产品环保相关证明材料。 | 29 | 把 |
| 33 | 嫌疑人座椅 | 品名：51 型圆门审讯椅； 本产品选用均为优质不锈钢材料弯制焊接而成，管壁为贴标 2.0 厚，包括靠背、座面、椅腿、扶手及胸部约束环，整体重量 40 公斤。 椅子左侧有脚踏开关，轻踩开关可同时打开前桌门和脚铐，并且可以根据嫌疑人胖瘦有三个调节档位，操作简单方便，桌面装有 U 型 锁或手铐，胸部配有自动调节功能装置约束杠，桌面、座面和靠背 软包采用优质皮革，耐磨性能好。 脚部使用不锈钢约束环，椅腿下方装有直接与地面固定的底盘，可整体固定于地面上。 规格:本器械靠背高为:1020mm;宽为:610mm;长为:850mm（尺寸误差±10%）。 主管:直径 51mm 副管:直径 38mm（尺寸误差±10%） 提供产品环保相关证明材料。 | 4 | 把 |
| 34 | 紫外线消毒灯 | 额定工作电压 220V；适用面积 20-50㎡；功率 20-40W；可遥控定时。 | 4 | 台 |
| 35 | 窗口对讲机 | 1、采用DSP双通道语音自动控制技术，有效防止啸叫和通道干扰，符合GA38-2015文件要求，实现数字高清全双工扩音对讲； 2、采用全触摸按钮设计的窗口对讲，按键使用无次数限制，并伴有光环灯； 3、能识别发声源，同时抑制环境噪声，自动调节音量，真实还原人的声音； 4、提供三种场景模式（安静、标准、嘈杂）一键调节； 5、内机与外机接线方式采用一根尾端线连接； 6、采用硬质金属腔体，能够杜绝机身共振； 7、提供模拟输出口，实现第三方同步录音。 | 1 | 台 |
| 36 | 办案区管理软件 | - 支持办案流程化信息管理，包括人员登记、安全检查、物品暂存、信息采集、毒品检测、候问、讯问、物品返还、出区登记等； 2、支持人员入区时进行信息登记，登记时可通过二代身份证读卡器读取并自动填充身份证号等信息，也可输入嫌疑人信息，可自动读取定位手环编号，并可对办案民警信息进行登记； 3、人员入区登记时，可抓拍人员面部照片，并录入登记表； 4、支持对人员体表进行抓拍，可控制摄像机对准伤疤位置； 5、物品暂存时可输入物品信息并记录，根据物品是否涉案可区分为随身物品和涉案物品； 6、候问环节可输入候问信息并记录。可对候问室进行自动分配，并可显示当前候问室状态，带出后可重新登记进入候问室； 7、物品返还时可通过识别嫌疑人手环打开物品柜相应箱门返还物品； 8、出区登记时可收回嫌疑人手环和民警卡，同时与相应人员解除绑定，支持常规出区和临时出区； 9、支持对嫌疑人在办案中心的台账记录进行管理； 10、支持在地图直观展示； 11、点击地图上显示的人员可查看其基本信息以及自入区登记到当前的所有录像记录； 12、支持单人审讯报警，当系统检测到审讯室存在嫌疑人且只有一名民警时触发报警信号； 13、支持羁押超时报警，当系统检测到嫌疑人羁押时间超过规定时限时触发报警信号； 14、支持非法出区报警，当系统检测到嫌疑人未进行出区登记授权的情况下离开办案区域时触发报警信号； 15、系统可接入同步录音录像硬件设备，支持一键开始讯问，并进行同步录音录像； 16、支持在主监控画面上同时显示副画面，画中画显示功能； - 17、支持通过客户端查看讯问过程视频记录，并可将相应视频文件导出到本地或进行光盘刻录； 18、支持不同类型的笔录问答模板，根据需要选择模板类型后自动加载，录入笔录时双击模板中内置的的问题和回答即可快速录入； 19、支持视频打点功能，对重点讯问内容可对视频进行打点标记，需要查询时通过标记进行精准回溯； 20、审讯时支持查询相关历史视频和笔录信息； 21、支持两个讯问室实时共享视频和笔录信息，实现协同办案； 22、支持笔录和视频关联，实现两者互相定位； 23、支持法律法规检索； 24、支持语音朗读权利义务告知书； 25、支持语音朗读笔录，并可通过显示设备进行展示，也可打印为纸质笔录，以实现笔录校对； 26、支持上传讯问所需的电子示证资料文档，并可通过审讯主机对上传的资料通进行刻录； 27、支持通过显示设备对证据进行展示； 28、支持案件资料光盘刻录，并可进行光盘封面打印； 29、支持以台账的形式查看视频、笔录； 30、支持民警单人讯问、嫌疑人无人看管、嫌疑人羁押超时、嫌疑人强行拆除手环、手环电量过低、手环异常离区等违规行为的自动分析和报警（提供现场演示或功能截图）； 31、支持平台多级级联； 32、支持通过Onvif、GB28181等协议接入设备； 33、支持通过手环对人员进行实时定位，并在地图上直观展示； 34、进行人身安全检查时，可查看待检查人员列表，检查时可输入人员自述症状、检查情况并记录，还可对人员体表伤疤进行标注； 35、办案区台账数据、报警信息、音视频数据等同步上传青海省公安厅执法监督管理平台，实现数据共享、信息复用、监督管理。（提供对接证明材料或承诺函） 36.可对实时采集的音频进行监测，当声音强度突变或超过预设值时，可给出报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台； 37.可设置屏蔽区域，该区域屏蔽所有智能行为分析；从框选出目标至给出报警提示时长不大于200ms； 38.可通过IE浏览器、客户端软件及平台对剧烈运动、人员攀高、离岗、睡岗、重点人员起身、如厕超时、起身、声强突变、穿越警戒线、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、放风滯留、人员站立、人员静坐、人数异常、区域人数统计等智能行为规则进行配置（提供功能截图）； 39.可通过客户端软件查看支持智能行为分析的算法列表，包括算法名称、分析类型、分析目标、算法厂商、芯片平台、算法版本、详情信息，支持运行第三方算法。并对算法进行管理（提供功能截图）； 40.在审讯开始状态下，当警戒区域内发生疑似多人肢体剧烈运动时，可给出内容为“暴力审讯”的报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台（提供功能截图）； 41.当检测到以下事件时，均可给出报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台： 当两个预设警戒区域内均有人员，且时长达到 预设值时，检测为审讯开始状态；当审讯开始状态持续时长达到预设值时，检测为审讯超时状态；当任一预设警戒区域内人员离开该区域时，检测为审讯结束状态；当两个预设警戒区域内均只有1人，且时长达到预设值时,检测为单人审讯状态； 42.当警戒区域内人员有疑似玩儿手机动作，且时长达到预设值时，可给出报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台； 43.支持对预设区域内的人员数量进行统计，并在预设时间定时上报统计数据；支持智能规则分析配置中，设置目标尺寸大小进行过滤； 44.可对触发智能行为分析的报警事件进行联动录像并存储，可设置报警预录和延录时间，可设置最多16个检测区域； 45.当人员离开预设区域时长达到预设值时，可给出报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台，支持单人、双人离岗检测； 46.当人员离开预设区域时长达到预设值时，可给出报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台，支持单人、双人脱岗检测； 47.当有人员在预设区域内站立、人员在预设区域内静坐时间超过设定值时，样机可给出报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台； 48.当有目标进入、离开预设警戒区域内时，可给出报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台； 49.当有目标穿越预设的警戒线时，可给出报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台，可对检测方向进行设置（单向、双向）； 50.当有目标触碰预设的高度警戒线时，可给出报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台，可对目标过滤尺寸及攀高方向进行设置，并可在同一场景中设置9条高度警戒线； 51.当运动目标进入警戒区域内、运动目标进入警戒区域并徘徊滞留超过设定时间、目标进入预设警戒区域内且在设定时间内未离开时，可给出报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台； 52.当预设区域范围内人员数量大于、等于或小于 (可选）预设数值时，可给出报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台； 53.当预设区域范围内人员数量达到预设值时，可给出报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台； 54.当警戒区域内发生多人打架斗殴等剧烈运动事件时，可给出报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台； 55.当警戒区域内有人员起身时，可给出报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台，支持通铺和上下铺两种场景起身行为检测； 56.当警戒区域内有人员静止不动时长达到预设值时，可给出报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台，支持单人、双人离岗检测。 | 1 | 套 |
| 37 | 存管一体 | 1、集成所级授权、≥24盘位存储、流媒体、服务器功能； 2、64位多核处理器，自带CentOS 7.6操作系统，内存不低于16GB； 3、支持≥4个千兆网口、≥2个前置USB2.0接口、≥2个后置USB3.0接口； 4、≥2个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥2个RS-485接口、≥1个RS-232接口、≥8路报警输入、≥4路报警输出； 5、支持IPC，流媒体、NVR接入存储； 6、支持NTP时间同步功能设置； 7、支持RAID0、1、5、6、10、50、60，支持区域热备和局部热备； 8、支持可视化管理，在WEB界面上可以对磁盘、RAID组等进行配置操作和状态监控； 9、支持手动录像、自动定时录像、视频移动录像、报警联动录像、视频丢失报警录像、循环录像等功能； 10、支持集中存储和视频转发； 11、支持办案区解码上墙功能； 12、配合执法办案区平台实现人员定位展示； 13、台账数据、报警信息、音视频数据等同步上传城中公安局执法办案平台，实现数据共享、信息复用、监督管理。（提供对接证明材料或承诺函）对接费包含在投标报价中。 | 1 | 台 |
| 38 | 数据媒体转发模块 | 1、支持私有SDK、Onvif，兼容主流品牌网络视频设备，可接入IPC、NVR/DVR、解码器、网络矩阵、网络报警主机等多种设备； 2、采用中间件技术，可分布式部署，提高存储效率和数据安全性； 3、支持管理平台根据指定路由规则，自动组建中间件集群路由连接； 4、支持文件存储和流式存储，可通过数据块方式直存或代理转存，减少文件创建/删除导致的磁盘压力； 5、支持多路回放、切片快照、录像标签、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍，实现秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像； 6、支持定时、报警、移动侦测等多种存储策略，支持DAS、NAS、IP-SAN多种存储设备，支持PB级海量音视频数据存储； 7、通过转分发机制，最大限度利用现有网络资源，节约网络带宽，减轻多路回放时对设备端的压力，实现海量数据的接入和分发； 8、支持报警联动和报警转发。 | 1 | 套 |
| 39 | 网络交换机 | 1、≥24口千兆； 2、传输速率 ;10/100/1000Mbps ； 3、交换方式:存储-转发 ；4、背板带宽: ≥48Gbps ；5、包转发率 : ≥35.7Mpps 。 | 6 | 台 |
| 40 | 机柜 | 42U标准机柜。 | 2 | 台 |
| 41 | UPS主机 | 1、输入指标： 规格：≥20KVA；全负荷供电时间≥40分钟； 电压可变范围：190-520 VAC ；支持三进单出、单进单出； 输入频率：46-54Hz或54-64Hz，支持50Hz输入/60Hz输出以及60Hz输入/50Hz输出变频模式； 电流谐波含量：＜5%； 输入功率因数：≥0.99； 2、输出指标： 输出电压：可设定电压208V/220V/230V/240V；稳压精度：±1％； 输出频率精度(电池逆变工作方式)：50Hz±0.1Hz；输出功率因数：≥0.8； 市电电池切换时间：0ms；旁路逆变切换时间(逆变器故障切换时)：0ms；变频ECO模式切换时间：＜10ms；工作效率：≥92%； 输出波形失真度：阻性负载＜3%，非线性负载 ＜5%； | 1 | 台 |
| 42 | 电池柜 | 电池柜材质采用金属组件，整柜静电喷塑、柔光、耐磨、防腐蚀、绝缘。可组合拆装、安装。整箱采用环保镀锌板、半角钢结构或冷轧钢板，中架角钢焊接。可容纳本次电池组。 | 1 | 台 |
| 43 | 电池 | （1）单节蓄电池选用 12V 密封式免维护铅酸蓄电池。 （2）提供的蓄电池必须是免维护、性能稳定、耐用的近 6 个月生产批次的全新产品蓄电池。 （3）外观:蓄电池槽、盖采用高强度 ABS 材料制造，蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清晰。 （4）阻燃性能：蓄电池壳、盖符合 GB/T 2408-1996 中的第 8.3.2FH-1(水平级)和第9.3.2FV-0(垂直级)的要求。 | 16 | 台 |
| 44 | 四门门禁控制器 | 支持脱机和联网两种应用模式；通信线路光电隔离技术，大容量输出继电器满足各种锁具；支持设置≥32个时间段/天（最小时间段5分钟）、≥32种时间段，满足各种特定时间下的权限要求；支持≥10万条脱机记录和≥2万张卡+姓名的存储，≥1024个权限组以及≥44种报警和事件的上传；支持卡、卡＋密码、密码（8位）、反胁迫报警密码、卡号输入、卡号+密码输入等多种开门方式，支持APB控制；开关门锁可按时间表，也可远程控制或保持常开/关；可联网设置门锁开时间、开门超时时间、倒计时开门时间、门磁报警、门开超时报警；支持一键锁死控制器的功能，锁死后任何动作不能打开门；支持报警输入输出功能；支持首卡开门、多卡开门、倒计时卡开门等多种特殊的开门方式； | 2 | 台 |
| 45 | IC卡读卡器 | 读卡距离：≥5cm；感应时间：≤0.2s；工作电压：6-12V；工作电流：≤100mA； 工作温度：-10°到+70°；工作湿度：10%-90%；防水等级：≥IP65。 | 4 | 个 |
| 46 | 电磁锁 | ≥280kg单门两线拉丝磁力锁；锁状态LED灯指示；通电上锁，无残磁、无机械磨损；适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门；对于无框门，需要选配支架。 | 6 | 个 |
| 47 | L型支架 | 配合电磁锁使用,尺寸：长*宽*高=25cm*3cm*5cm（尺寸误差±10%） | 6 | 个 |
| 48 | 闭门器 | 最大门宽：1100mm；门重：65-85KGS；关门力度等级：固定4号力； 最大开门角度：180度。 | 6 | 个 |
| 49 | 门禁电源(带蓄电池） | 钢制机箱，专为门禁工程设计；采用优质元件，更稳定；内置保险管过载及短路保护，更安全；多功能输出接点，适用不同要求；不间断电源，当市电供电时，负载由交流提供电压，停电时由蓄电池供电。 | 2 | 套 |
| 50 | IC卡 | 产品净重（kg）：0.114kg±10%； 产品尺寸（mm）：95*60*52mm（尺寸误差±10%）；输出方式：SD存储卡。 | 20 | 张 |
| 51 | 网线 | 6类双绞线。 | 17 | 箱 |
| 52 | 电源线 | 电源线RVV2*1.0。 | 2200 | 米 |
| 53 | 标识标牌 | 安按照要求进行排版制作标识标牌；包括身高标尺、地贴标识、手足标识； 材质：亚克力有机玻璃板；亚克力双层夹板30张60*90cm；3张100*200cm；10张30*200cm。 | 1 | 项 |
| 54 | 辅材 | 音箱线缆：330米；光跳线、10根；光尾纤 10根；HDMI 9根 15米； RG45模块及面板 80套；RG11模块机面板 20套；水晶头 3盒； 胶布 10卷；24口六类配线架 10套；理线器 10套； 线板 10个12孔5米 ；桥架 200*300MM 50米；线管 25MM 400米； 地插（电源、网络混合） 20个；BV-BV3*4 521米；BV2.5mm2 2180米； 含系统集成相关费用。 | 1 | 批 |
| 二.智能笔录设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智能笔录设备 | 1.支持笔录记录查询、笔录批注、笔录移交审批、笔录授权、笔录数据导入/导出； 2.支持对笔录系统的案件及案件下的笔录进行统一管理； 3. 支持按照年龄、性别、民族、肤色、特征等条件过滤筛选，随机生成单组或多组辨认照片，支持对差异较大的陪衬照片进行手动更换，最后导出规范的辨认照片包含被辨认人的照片列表、被辨认人的身份情况说明，同时支持导出word进行编辑； 4. 支持笔录数据每5分钟自动保存，防止笔录数据丢失 ； 5. 支持笔录问答模板新增、删除、修改、收藏，分享、取消收藏、取消分享等功能； 6. 支持断网制作笔录； 7.支持卷内目录； 8.支持双屏幕展示笔录问话情况，两个屏幕显示的内容根据观看对象来设定展现内容； 9.支持部在逃、吸毒、前科人员数据核查； 10.支持智能模板推送、审讯策略推荐、智能问答联想； 11.支持快捷笔录制作、案由格式化设置,快速生成笔录问话内容，支持10种以上的笔录案由（至少包括赌博、吸毒、盗窃、故意伤害、集资诈骗罪、卖淫、嫖娼、交通肇事逃逸、无证驾驶、寻衅滋事等常见案由）； 12.支持关键词包含身份证号、手机号、车牌号、固定电话、邮箱、银行卡； 13. 支持通过关键字对单位服务器笔录或其他区域笔录进行实时联盟核查； 14.支持提供不同笔录相似问题的答案进行分析并推送结果查看； 15.支持关键字词库、笔录内容全文检索； 16.支持远程指导、专案笔录、审讯指挥大屏、笔录业务数据统计。 17. 支持笔录问话过程中内置笔录规范检测和提醒，包括交叉签名规避、未成年人监护人未到场提醒、笔录问话时间过短等提醒。 18.持单份笔录文书质量检测、批量笔录文书质量检测，质量检测维度支持正文过少、时间过短、制作超时、编号为空、交叉签名、修改时间等。 19.支持对时间筛选和笔录类型筛选，统计数据不包含当天数据。包含笔录总数、模板分享数、笔录用时、夜间笔录用时、个人报告等类型； 20. 支持对笔录模板中必问项的设置以及对校验规则的设置，支持对单个的必问项规则进行设置。 21. 支持关键字线索信息提取笔录问答内容中有大量有价值的信息，如嫌疑人和干系人的身份信息、联系方式等。通过汇总存储的问答文本进行分析，按照设定的规则进行关键信息提取，进一步进行核查和研判提供线索。 22. 支持同一个案件下，不同笔录之间的相似问题交叉分析，也可以选择不同案件下的不同笔录，针对同一个问题，各个笔录被问话人的回答是否一致，从而从不同回答中寻找到案件线索，帮助民警找到突破口，进一步破案。 23.支持针对群体性案件，需要同时进行多人询问或讯问时，用户通过发起协同笔录，可对同一案件同时进行多点审讯。 | 1 | 套 |
| 三.涉案财务系统 |  |  |  |  |
| 1 | 涉案财物管理系统 | 支持对物品进行录入、编辑、查看，自动分配条码，可添加相关附件，支持涉案物品信息批量导入； 支持涉案物品查询，可按照编号、名称、承办部门、涉案人员、创建日期等多种条件查询 ； 支持涉案物品抓拍，将抓拍的图片保存到涉案物品信息； 支持涉案物品入库、出库、借阅、归还、移送主要流程，流转信息系统自动记录 支持物品借出、归还等超时报警； 支持通过RFID电子标签管理，将写好的电子标签贴到涉案物品上，实现一物一码 支持批量盘库功能。基于RFID无线射频技术，可以通过手持机远程批量盘库； 支持当有非法出库的涉案物品时，平台自动弹出门口监控画面以及涉案物品信息，并且可以联动声光报警； 支持远程控制涉案物品柜开柜，支持根据民警实际使用需求分配涉案物品保管柜； 支持按照涉案物品柜箱门数选择不同的排列方式； 支持对涉案物品柜进行添加、修改和删除操作； 支持统计分析功能，具备多种统计维度，统计结果图表展现 ； 支持登录到执法办案区，支持执法办案区数据对接； 支持视频预览监控功能，可以预览、回放、视频基础功能； 支持1080p/720p/4CIF等主流视频格式接； 支持用户操作日志管理，支持设置系统名称；支持角色分配和用户管理。 | 1 | 套 |
| 2 | 统计分析模块 | 按照涉案物品的种类、案件类型、财物状态、时间趋势等多种维度对系统中管理的涉案物品进行统计，可通过柱状图和折线图进行显示，统计当前涉案财物管理中心近期物品的出入库情况。 | 1 | 套 |
| 3 | 报警管理模块 | 对涉案物品待入库报警、待出库报警、待借出报警、待归还报警、 非法出库报警状态进行提示；支持报警类型、通知人、报警状态、时间和内容查询警情信息。 | 1 | 套 |
| 4 | 应用服务器 | 企业级高性能平台服务器，≥2U/8盘位，前置或者后置硬盘； 标配≥32GB DDR4内存，共≥4个内存插槽，容量最高支持至64G ； 标配≥4个千兆网卡 ； 最大可支持2个PCIE 3.0插槽，可支持2块半高半长PCIE 3.0卡 ； 标配≥2*USB3.0（后置）、≥2*USB2.0（前置）接口 ； 标配≥1*64GB SSD系统盘，支持≥8个3.5/2.5寸SATA硬盘，其中一个槽位标配1T企业级硬盘，支持热插拔 ； Linux嵌入式操作系统，Centos 7.6 64位 ； 功率：电源额定：≤350W，整机峰值：≤200W，整机平均：≤180W； 磁盘类型支持2.5寸或3.5寸SATA； 工作温度：5℃~40℃。工作湿度：10％～90％（无冷凝）。，采用2U机架式智能散热系统设计，主板集成1Gb四口网卡，且整机支持8块硬盘。 | 1 | 台 |
| 5 | 全景半球云台摄像机 | 传感器≥ 1/2.8"； 最低照度： 彩色≤0.002Lux@F1.4；黑白≤0.001Lux@F1.4；0 Lux with IR 焦距： 2.8mm-12mm； 视场角： 104°(w)～30°(t)；光学变倍（数字）： 4X(16X)； 视频编码： H.265/H.264/M-JPEG；最大分辨率： 1080p（1920×1080）； 警戒： 白光、语音； 红外灯/补光距离： 3颗/30米； 白光灯： 1颗，警戒闪烁；帧率： 25/30fps@1080P； 485： 支持RS-485接口； 超星光： 星光； 光圈： F1.4-F2.8；水平范围： 350°连续旋转； 垂直范围： 0～90°自动翻转；手动转速(预置位)： 0.1°～60°/s； 日夜转换： 支持；背光补偿/宽动态： 支持/支持； 电子防抖： 支持；预置位数：≥ 500；自动巡航路径： ≥8； 工作温度/湿度： －10℃～50℃/0～95%（无凝结）；防护等级：≥ IP50，不防水。 | 7 | 台 |
| 6 | 物品抓拍摄像机 | ≥1/3英寸210万像素CMOS；≥33倍光学变焦，≥16倍数字变倍；支持网络视频、BNC同步输出；支持H.265、H.264（HP/MP/BP）编码压缩算法；支持三码流同时输出,主码流1080p@25fps、1080p@30fps 、1080p@50fps、1080p@60fps，副码流4CIF（704×576）@25fps，三码流1080p@25fps、1080p@30fps；支持智能分析，包括证人保护、绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计等功能；支持音频降噪、音频异常侦测功能；水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90°；手动水平控制速度：0.05～150°/s；具备USB接口和TF卡接口，可扩展外置存储；支持镜像自动翻转；支持内置无源MIC；支持≥3路报警输入≥2路报警输出；支持≥1路音频输入和≥1路音频输出，支持AAC编码，48K采样率，高保真音频；支持POE+/12V两种供电方式。 | 1 | 台 |
| 7 | 验钞机 | 计数显示屏：有。点钞速度：≥900张/分钟。 | 1 | 台 |
| 8 | 物品识别主机 | 全面支持符合EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C/ ISO18000-6B标准的电子标签；采用Impinj超高频阅读器芯片及TI ARM嵌入式处理芯片实现高速读取和数据快速运算；工作频率860-868MHZ，902-928MHZ(可按不同的国家或地区要求调整)；支持RS232、RS485和TCP/IP网络通讯等多种方式；支持1、2、4个外接TNC天线接口；输出功率达30dbm可调，支持主动方式、命令方式、触发方式等多种工作模式；读卡蜂鸣和LED状态指示；支持通过通讯接口进行固件的在线升级；读写器提供多组I/O输入输出接口，便于产品应用集成；工业结构高可靠设计，满足苛刻工作环境要求。 技术规格：射频输出20-30dBm；50欧负载；串口速率9600～115200bps，RJ45为10Mbps；8dbi天线配置，典型读取距离3-25米；配有220V交流输入，＋12V/3A直流输出的电源变换器。 | 1 | 台 |
| 9 | 物品识别主机天线 | 天线增益9dBi；工作频率902-928MHZ(可按不同的国家或地区要求调整)；具有N母头或用户指定。技术规格：频率范围902-928MHZ；驻波比≤1.3；带宽26MHZ。 | 2 | 根 |
| 10 | 物品识别主机馈线 | 长度5米；TNC母转N公；直径:4.95mm；弯曲半径:25mm（尺寸误差±10%）； 衰减:0.365dB/m(900MHz)。 | 2 | 根 |
| 11 | RFID电子标签 | 不干胶柔性标签，具有超高读取率、标签识别灵敏度高；防伪性能高，拥有合球唯一识别码（TID码）；可应用于数据库房、机密档案等管理领域。读取距离0-18米，频率860MHz-960MHz； | 1 | 卷 |
| 12 | 柔性抗金属标签 | 1、每卷含≥500张标签 2、线极化设计在特定方向具有超高读取率、标签识别灵敏度高 3、防伪性能高，拥有合球唯一识别码（TID码） 4、支持EPC CLASS1 Gen 2 / ISO 18000-6C协议 5、支持Impinj Monza 4QT芯片； 6、工作频率：860—960MHZ 7、存储容量：96bit；8、可读写；9、存储时间＞10年； 10、可擦写次数 ＞100,000次；11、工作温度：-20℃~+65℃ ； 12、采用特殊的防磁性吸波材料；13、支持背胶安装； 14、线极化设计在特定方向具有超高读取率、标签识别灵敏度高；防伪性能高，拥有合球唯一识别码（TID码）。 | 8 | 卷 |
| 13 | 物管手持盘库终端 | CPU采用Cortex A17四核 1.8GHZ 处理器，内存容量ROM：EMMC5.0 32GB、EMMC5.0 64GB RAM： LPDDR3 2GB、LPDDR3 4GB；显示屏5寸IPS 1280* 720P，180°视角；支持蓝牙4.0、WiFi，3G/4G等多种通讯方式；支持一维条码激光或二维条码扫描识读；UHF远距离5-6米距离读取；支持1300万像素摄像头自动对焦。 | 1 | 个 |
| 14 | RFID标签桌面发卡器 | 全面支持符合支持符合ISO-18000-6B、ISO-18000-6C（EPC G2）标准；工作频率902-928MHZ或865-868MHZ(可按不同的国家或地区要求调整)；具有仿真键盘功能、电脑USB接口取电、蓝色射频指示灯及蜂鸣器操作；体积小、读取速率快等优点，可以对标签进行授权、挂失、编程等操作，可广泛应用于各种RFID系统中。 | 1 | 台 |
| 15 | 自封袋 | 10号透明自封。 | 600 | 包 |
| 16 | 密集柜 | 密封：列端装有活动范围20mm的密封装置。密集柜顶部采用防尘板密封，列与列之间采用密封条密封，满足防火、防尘要求。底部设防潮、防鼠装置。 表面喷涂材料要求：符合GB/T1720、GB/T1732、GB/T1 734标准。 传动机构要求传动机构采用中间驱动，传动至两边滚轮，在负载情况下保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。把手为折叠式，可避免通道障碍，启动任意-列均不会带其他把手转动。 载重性能要求0单面搁板上均布载重50Kg，双面均布负载100Kg，最大（度为3mm，2ch卸载后，不得有裂纹及永久变形。 标准节（搁板）在全负载（每块单面搁板均布载重50Kg）的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不应产生倾倒现象。 全负载的情况下，各列密集架在手动操纵下，不得有阻滞现象。 在受全部载荷1/20外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不得大于总高的1%，支架、立柱不得有明显的变形。 安装标准0密集架埋入轨道要求：每两条轨平行偏差不大于1.5mm，在任何1m长度内水平偏差不大于1mm，全长不大于4mm。 密集架整体外观要求：架体安装调试后，要求达到横平竖直，架体摆动轻便无阻力和响声，架体干净整洁。 其他性能指标均符合直列式密集架行业标准DA/T7-92 GB/T13667.3及GB/T13667.40 防护装置每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防潮防火功能。 颜色按用户要求，表面经静电喷粉，高温塑化处理，色泽应一致，喷涂无死角，漆面应均匀光滑、无划痕。 | 60 | 立方米 |
| 17 | 防磁柜 | 门型 单开门；锁具 机械锁； 外观高度 1100mm；外观宽度 525mm；外观深度 480mm； 产品重量 65kg；箱体厚度 50mm；门板厚度 50mm；开启方式 手动； 安装方式 已安装；门栓数量 1个；颜色 蓝白；材质 冷轧钢板； 报警功能 无；其它参数 抽屉4个； 产品特性：产品特性1 可抵御来至外界磁场，湿气和灰尘的入侵，可真正有效防止资料退磁，霉变，腐蚀等。设备尺寸误差各项不大于±5% 。 | 3 | 台 |
| 18 | 储物箱 | 容量 ≥38L；产品材质 PP树脂；产品颜色 透明色； 箱外尺寸 570*405*235mm（尺寸误差±10%）； 功能参数：其他功能 适用温度-20℃-120℃。 | 160 | 台 |
| 19 | 冷藏柜 | 产品尺寸（mm）：1200*700*1885（尺寸误差±10%）； 容量：500L以上；冷藏容积（L）：802；电压:220V； 产品净重（kg）:116±10%；温区：单温区； 能效等级：无能效等级；压缩机：定频；类型：商用冷柜； 控温方式：机械控温；制冷方式：直冷；开门方式：侧开门；放置方式：立式。 | 2 | 台 |
| 20 | 密码柜 | 门板/箱体钢板厚度：5/1.8mm ；保险：电子密码 钥匙双保险开门 ； 报警：振动及三次错码报警 显示屏：液晶显示 是否有日期时间显示功能：有 净重： 23.6kg±10% 产品规格：H570*W350*D310mm（尺寸误差±10%）。 | 2 | 台 |
| 四.便携式办案系统 |  |  |  |  |
| 1 | 移动便携式办案系统 | 高集成设计，集音视频采集、画面合成、同步录音录像、刻录、电子笔录、案件管理于一体； 全金属机身设计，防震、防腐；静音风扇设计，保证办案现场的安静； 内置双1080P高清摄像头，拍摄办案对象摄像头角度可调，拍摄办案人员摄像头，超大广角设计； 内置双向拾音器，支持自动增益，可清晰拾取办案人员及办案对象声音； 双硬盘设计，录像存储硬盘可快捷更换，案件办完即可归档； 内置双蓝光光驱，支持实时刻录、事后备份刻录，支持光盘、硬盘双备份； 内置温湿度模块，专业的通风设计，温湿度采集精准； 内置大容量锂电池，可在断电情况下独立运行，支持电池电量显示，电池供电时长≥2小时；内置双扬声器，外放声音洪亮； 内置14寸高清液晶屏，内置全尺寸键盘和触摸板； 集成POE网口，支持外部摄像机接入；支持一路外部拾音器接入； 视频采用H.265编码，节省存储空间，支持H.264编码； 支持画中画合成，支持1/2/3/4/多种画面合成方式； 支持视频叠加温湿度信息，支持案件信息片头叠加； 音频支持AAC编码，48KHz音频采样，保障声音清晰； 多种刻录方式，支持双盘同期刻录、循环刻录、单盘刻录，支持刻录时长调节； 具有光盘质量检测、不间断换盘、坏盘自动补刻、断电复刻等多种容错机制； 支持光盘加密功能；刻录光盘自带光盘播放器，可实现在任意电脑上自动播放； 支持哈希校验，防篡改；支持U盘、移动硬盘、光盘备份导出功能； 内置专业办案业务软件，主机上即可实现案件信息管理、电子笔录录入、笔录联动视频、重点标记等功能；支持电子笔录、证据资料随同录像文件一同刻录到光盘； 支持案件管理、案件回放，支持案件批量删除，单次、批量办案删除功能； 支持音频状态、录像状态、刻录状态显示，异常报警。最大功率70W。 | 8 | 套 |
| 五.涉案财务系统 |  |  |  |  |
| 1 | 物品抓拍摄像机（小倍率） | 1、支持人脸识别； 2、人脸抓拍：支持年龄、性别、口罩、胡子、眼镜、人脸属性可信度等属性叠加； 3、单画面人脸检测及抓拍数：≥32张； 4、最远人脸抓拍距离≥10米； 5、人脸抓拍率97%； 6、支持智能分析：奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、人数统计（垂直、区域）、视频诊断、双绊线、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测； 7、支持智能监控、人脸抓拍双模式切换； 8、≥1/2.7英寸CMOS传感器； 9、像素：≥500万； 10、2.8~12mm电动变焦，支持一键聚焦（AF）； 11、水平视场角：27°~103°，垂直视场角：21°~75°； 12、支持≥14颗红外灯+≥4颗暖光灯；红外补光距离≥30米，暖光补光距离≥10米；支持补光变倍匹配； 13、照度：彩色：≤0.002Lux（AGC ON @F1.8）、黑白：≤0.001Lux（AGC ON @F1.8） 14、支持三码流，主码流最高分辨率2592x1944@25fps（P制）； 15、视频压缩标准支持：H.265、H.264 BaseLine Profile/Main Profile/High Profile、MotionJPEG； 16、音频压缩算法支持：G.711A，G.711U，ADPCM_D，AAC_LC； 17、音频采样率支持：8kHz，32kHz，48kHz； 18、视频压缩码率支持：32K～16Mbps； 19、支持音频降噪； 20、支持字符叠加功能，16*16，24*24，32*32，48*48，64*64，96*96,自适应，支持时间、日期、星期叠加； 21、支持5块区域； 22、支持NTP校时功能； 23、支持IP地址过滤、断网续传、黑白名单、密码保护、内核双备份、配置文件导入导出、视频遮挡、心跳、一键恢复、用户权限、组播； 24、支持异常报警功能，包括FTP服务器异常、IP冲突、MAC地址冲突、磁盘读写、磁盘满、移动侦测、遮挡报警； 25、支持音频1入1出，报警2入1出； 26、1路RS485、RTC、TF卡接口（512G）； 27、内置MIC、扬声器、硬复位； 28、支持警戒：白光警戒、声音警戒、语音自定义； 29、DC12V±20%供电，支持POE供电及反向供电； 30、工作温度及湿度：-35℃~65℃，湿度小于95%(无凝结)； 31、外壳防尘防水≥IP66； 32、防暴等级≥IK10； 33、4级防雷、防浪涌、2KV。 | 1 | 台 |
| 2 | 物品抓拍摄像机（大倍率） | ≥1/3英寸210万像素CMOS；≥33倍光学变焦，≥16倍数字变倍；支持网络视频、BNC同步输出；支持H.265、H.264（HP/MP/BP）编码压缩算法；支持三码流同时输出,主码流1080p@25fps、1080p@30fps 、1080p@50fps、1080p@60fps，副码流4CIF（704×576）@25fps，三码流1080p@25fps、1080p@30fps；支持智能分析，包括证人保护、绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计等功能；支持音频降噪、音频异常侦测功能；水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90°；手动水平控制速度：0.05～150°/s；具备USB接口和TF卡接口，可扩展外置存储；支持镜像自动翻转；支持内置无源MIC；支持≥3路报警输入≥2路报警输出；支持≥1路音频输入和≥1路音频输出，支持AAC编码，48K采样率，高保真音频；支持POE+/12V两种供电方式。 | 1 | 台 |
| 3 | 智能电动密集架 | 供电电源：220V,50Hz—60Hz；设备电源：DC24V；电机：DC24V,90W ； 运行速度：≥4.5m/min；最大过载电流：8A；噪声：≤60dB（A）； 最大滑行距离：≤30mm； （1）电机采用24V安全直流电压，90W调速电机驱动，具备堵转保护功能。车架高度≥110mm，车架底部具有防倒装置。系统整体移动噪声≤60dB。车架移动速度≥4.5m/分。 （2）电机运行有调整运行功能，低速起动、高速运行，具备无碰撞着陆功能。 （3）每区架体固定列的前端设计有高亮度彩色液晶触摸屏，可由面板上的操纵开关控制。移动架系统在无人使用期间具备自动合架和定时通风功能。 （4）电子元件：通过相关安全认证，动力电路和保护电路能承受50Hz，1000V历时≥1s的耐压试验。保护接地电路的连续性符合GB5226.1-1996中的20.2规格。 （5）具有灯光引导定位指引功能。 （6）具备手动和自动通风功能。 （7）左右双开功能。 （8）电力回路、操作回路各有专用的断路器，如漏电或马达超负荷时，密集架立即停止，回路切断。低电压保护：网络系统有电压监测保护模块。接地保护：采用安全接地保护措施，符合GB5226.1-1996中20.2的规定。 （9）红外线保护，在每列架体首尾腰部位置纵向安装两对（套）以上主动红外对射探测装置，有效距离≥1.5米。当有人或物品挡住红外信号，架体架体会自动断电，停止运行，进入保护状态。 （10）安全锁保护：在列锁未开启之前，手动、电动传动进入禁止状态，架体不能运行。 （11）自动锁定、防误操作保护：当检测到人或物体进入通过内，架体自动锁定，防止误操作对此造成的人身安全或损坏。 （12）短路保护：通过回路监测功能，对线路进行不间断扫描，当发现短路时自动切断电源。 （13）停电操作：停电时可通过手动方式或电池操控架体移动。 （14）监测：系统于安全保护线路外设独立测试线路，监察安全系统的正常运行。任何安全保护组件有异常时，系统自动锁定待检修。 （15）可即时检测库房的温湿度状况，可在操作界面上设置库房要求的温湿度上、下限，当实际检测的数值超过设定值时，系统将会报警，提醒操作人员打开空调或抽湿机。检测的温湿度数值，系统会自动记录，记录的频次和记录的保存时间也可随意设定。可随时打印温湿度记录表单。可根据用户的需要将密集架温湿度检测和库房的温湿度控制系统进行整合。通风功能可通过网络在控制软件界面和面板上操作实现。在密集架处于无保护状态下时可自动运行该功能。 （16）密集架轨道架体材质应符合国标材质要求，具有抗腐蚀、耐用，整体结构设计合理。（根据现场环境定制相关尺寸和规格） | 60 | 立方米 |
| 六、后台数据处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数据中心模块 | 用于定制开发办案中心管理系统、同涉案财物管理系统、移动便携式办案系统、门禁管理系统、智能笔录管理系统、物管中心管理系统、智慧法制一体化管理系统、定位系统、微视云存储系统的对接。数据中心具有安全性和高可靠性。 | 1 | 套 |
| 2 | 数据中心服务器 | 企业级高性能平台服务器，≥2U高度8盘位标准机架式；≥32G内存，≥2个千兆网口；每个处理器内存通道数≥4个；64位内存的计算能力，同时保持对32位计算的兼容性；支持最新的DDR4 内存；2个高速PCIE 3.0扩展槽，支持多种外插卡 企业级高性能平台服务器，≥2U/8盘位，前置或后置硬盘 标配≥32GB DDR4内存，≥4个内存插槽，容量最高支持至64G 标配≥4个千兆网卡 最大可支持2个PCIE 3.0插槽，可支持2块半高半长PCIE 3.0卡 标配≥2*USB3.0（后置）、≥2*USB2.0（前置）接口 标配1*64GB SSD系统盘，支持≥8个3.5/2.5寸SATA硬盘槽位，其中标配一块1T企业级SATA盘 Linux嵌入式操作系统，Centos 7.6 64位 | 1 | 台 |
| 3 | 流媒体服务器 | 企业级高性能平台服务器，≥1U/4盘位，前置硬盘； 主板集成1Gb双口网卡，并支持低成本的板载直连存储和RAID存储（需另配RAID卡）； 标配≥16GB DDR4内存，≥4个内存插槽，容量最高支持至64G； 标配≥4个千兆网卡；最大可支持1个PCIE 3.0插槽； 4颗风扇分段线性调速； 标配≥2*USB3.0（后置）、≥2*USB2.0（前置）接口； 标配≥1*64GB SSD系统盘，1T企业级数据盘，共支持≥4个3.5/2.5寸SATA硬盘，支持热插拔；应用环境：输入电压200V-240V，50/60Hz； Linux嵌入式操作系统，Centos 7.6 64位； 支持低成本的板载直连存储和RAID存储； 工作温度：10℃～35℃。工作湿度：35％～80％ (非凝露)； 功率：电源额定：250W；整机峰值：200W；整机平均：180W； 提供产品第三方相关检测报告。 | 1 | 台 |
| 4 | 流媒体服务模块 | 嵌入式Linux操作系统，全WEB方式配置管理界面。 支持私有SDK、Onvif，兼容主流品牌网络视频设备，可接入IPC、NVR/DVR、解码器、网络矩阵、网络报警主机等多种设备，实现监控视频流的统一管理。 单台服务器支持高清视频≥1000路*2Mbps码流的接入和≥1000路*2Mbps码流的转发，支持多级流媒体。 支持移动设备的代理服务和主动注册，可接入4G单兵/车载设备的图像预览和语音对讲。 支持平台级联服务，支持上下级平台间的信令转分发，支持跨网段/网关传输。 可被多个上级管理平台级联访问，资源可多次共享。 采用中间件技术，可分布式部署，提高存储效率和数据安全性。 支持管理平台根据指定路由规则，自动组建中间件集群路由连接。 基于平台客户端，录像回放定位准确，支持多路回放、切片快照、录像标签、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍，可实现秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像。 通过转分发机制，最大限度利用现有网络资源，节约网络带宽，减轻多路回放时对设备端的压力，实现海量数据的接入和分发。 支持报警联动和报警转发。 | 1 | 套 |
| 5 | 对接网关服务器 | 企业级高性能平台服务器，≥1U/4盘位，前置硬盘； 主板集成1Gb双口网卡，并支持低成本的板载直连存储和RAID存储（需另配RAID卡）； 标配≥16GB DDR4内存，≥4个内存插槽，容量最高支持至64G； 标配≥4个千兆网卡； 最大可支持1个PCIE 3.0插槽；4颗风扇分段线性调速； 标配≥2*USB3.0（后置）、≥2*USB2.0（前置）接口； 标配≥1*64GB SSD系统盘，≥1T企业级数据盘，共支持≥4个3.5/2.5寸SATA硬盘，支持热插拔； 应用环境：输入电压200V-240V，50/60Hz； Linux嵌入式操作系统，Centos 7.6 64位； 支持低成本的板载直连存储和RAID存储 工作温度：10℃～35℃。工作湿度：35％～80％ (非凝露) 功率：电源额定：250W；整机峰值：200W；整机平均：180W； 提供产品相关检测报告。 | 1 | 台 |
| 6 | 对接网关服务模块 | 嵌入式Linux操作系统，全WEB方式配置管理界面。 支持国标GB/T 28181视频监控接口协议和基于SIP标准规范的其他协议。 支持同时向多个上级平台注册，支持同时对接多个下级平台，视频通道数量管理能力不低于5万路。 可接入符合国标GB/T 28181协议的IPC、NVR/DVR、解码器等主流品牌设备。 支持端口聚合绑定，提供400Mbps国标码流的无损并发推送能力。 支持弹性转分发机制，最大限度利用现有网络资源，提供512*2Mbps国标码流的并发推送能力。 支持负载均衡，保证部署多台网关转发视频的可靠性。 支持穿越网闸或视频安全接入平台，实现外网视频资源对接到内网。 支持安全认证及权限管理，保证调用监控资源的合规性。 支持设备注册注销、心跳保活、目录查询、实时预览、云台控制、录像文件的检索回放下载、手动录像、报警管理、布撤防、设备信息查询、设备状态查询、设备远程启动、设备校时等国标联网功能。 支持目录主动推送、资源实时同步、冗余资源处理、资源选择性共享等扩展联网功能。 可实现设备信息及状态查询、实时点播、云台控制、视音频文件检索及下载、回放及回放控制、布撤防、设备远程启动等功能。 可查看网关的工作状态，可对接入的设备资源进行统计。 支持PS、RTP+PS封装格式和H.264编码格式输出。 | 1 | 套 |
| 7 | 网络存储服务器 | ≥3U/24盘位集中存储；支持流式存储和文件存储两种存储方式； 流式存储方式：接入带宽≥1200Mbps，同时≥800Mbps转发（直存）；文件存储方式：接入带宽≥800Mbps同时转发≥800Mbps（直存）；出厂自带Linux操作系统； 4核4线程处理器，标配内存≥8GB；最大支持24块3.5寸硬盘； 支持通过onvif、各主流厂家私有协议接入前端设备； 使用软RAID系统，支持RAID0、1、5、6、10、50、60； ≥4个RJ45千兆网口；采用1200W，1+1白金效率冗余电源； 提供产品相关检测报告。 | 4 | 台 |
| 8 | 6T企业级硬盘 | 支持温度传感器；≥256MB缓存；平均故障间隔时间MTBF：≥2,000,000小时；转速：≥7200rpm；接口访问速度：6.0、 3.0、 1.5 Gb/秒；最高可持续传输率：226MB/秒；平均闲置功率6.2瓦；平均运行功率11.67瓦；电源+12V和+5V；运行时温度 5~60°C | 120 | 块 |
| 9 | 笔录联盟模块 | 通过自愿、平等共享的原则共建笔录联盟。系统在笔录制作过程中对提取的关键词进行笔录联盟核查，以及主动报警关键字涉案信息。搜索内容包含：身份证号、手机号、车牌号、银行卡号、邮箱等。同时支持在联盟单位开展线索布控，为流窜案件的侦破和案件串并提供有效的支持。 | 1 | 套 |
| 10 | 人员核查模块 | 智能笔录系统中的人员核查已与全国常口、在逃、吸毒、前科等数据库对接，民警使用该系统制作笔录时，可第一时间核查比对人员身份信息，更加省时、精准。 | 1 | 套 |
| 11 | 智能审讯模块 | 模块中的智能中心服务，可通过机器学习自行学习各类案件、对象、内容下的笔录策略。协助民警完成笔录审讯，实现： 1、智能模板推送：自动根据当前笔录对应的案件类型、案由、问话对象及其相关特征等信息，自动推送符合当前案件相关模板供选择，同时也支持自定义特征选择更精确模板。 2、智能问题联想：在输入笔录问话内容过程中，输入关键字后，在输入区域自动下拉列表选择可能匹配的问题和答案，减少民警输入错误； 3、审讯策略推荐：针对特定案件自动分析问话内容的相关性；在办案人员问了一个问题后，根据被问话人的回答情况，自动推荐后续的相关问话问题列表，可扩展民警审讯思路。 | 1 | 套 |
| 12 | 审讯专用全局云台 | 像素：≥500万； 传感器：全景：≥1/2.8〞CMOS传感器；特写：≥1/1.8〞CMOS传感器； 焦距：全景：2.1mm；特写：6.7~125mm； 水平视场角： 全景：≥123°；特写：59.6°~3.5°； 垂直视场角：全景：≥106°；特写：35.7°~2°； 光学变倍（数字）： 全景：1X（1X）； 特写：20X（16X）； 接口：支持≥2个网口，≥1路音频输入，≥1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出，支持RS485接口；扬声器：≥2个；MIC：内置≥2个MIC； 电源：DC12V 3.3A/POE+ | 3 | 台 |
| 七、执法知识库（需提供产品自主知识产权相关证书） |  |  |  |  |
| 1 | 法律解释库 | 定期收集对国家级和地域性涉及公安执法常用新颁布的法律解释文件，通过部分人工的干预，以及结合信息化技术手段，根据已搭建的模型规则，进行数据清洗、加工并搭建法律解释库。 | 1 | 套 |
| 2 | 办案指引库 | 对案件办理的办案流程，结合公安执法的标准文书的规范，通过部分人工的干预，搭建形成行政案件、刑事案件的流程指引流程指引以及相关流程环节的关联辅助事项信息提供查看如常见问题、规范程序、法规链接、法律文书等内容。对类型、执法环节、办案指引等信息进行定期维护管理。 | 1 | 套 |
| 3 | 立案标准库 | 对两高一部共同发布的，以及各省级单位根据国家标准，同时颁布当地的刑事立案追诉标准。通过部分人工的干预，以及结合信息化技术手段，根据已搭建的模型规则进行数据清洗、加工并搭建立案追诉标准库。对罪名、释义、追诉标准、情节、数额、后果界定、法规依据等信息进行定期维护管理。 | 1 | 套 |
| 4 | 罪名解释库 | 对犯罪本质特征或者主要特征的高度概括，通过部分人工的干预，以及结合信息化技术手段，根据已搭建的模型规则进行数据清洗、加工并搭建罪名解释库。对罪名概念、解释、量刑等信息进行定期维护管理。 | 1 | 套 |
| 5 | 执法手册库 | 对执法办案过程中用到的法律法规、法律解释、执法程序，总结出办案经验资料，归纳处理出执法手册。通过部分人工的干预，以及结合信息化技术手段，根据已搭建的模型规则进行数据清洗、加工并搭建执法手册库。对接警、处警、执法程序、各类专题等信息进行定期维护管理。 | 1 | 套 |
| 6 | 程序文书库 | 定期收集对国家级和地域性涉及公安执法的法律文书文件，通过部分人工的干预，以及结合信息化技术手段，根据已搭建的模型规则进行数据清洗、加工并搭建程序文书库。对程序性法律文书对应的类型、文书名称、关联性等信息进行定期维护管理。 | 1 | 套 |
| 7 | 办案期限库 | 根据办案程序相关流程要求，通过部分人工的干预，以及结合信息化技术手段，根据已搭建的模型规则进行解释、加工并搭建办案期限库。对执法办案过程中类型、环节、时限节点、提醒信息等信息进行定期维护管理。 | 1 | 套 |
| 8 | 证据规格库 | 定期收集对国家级和地域性涉及公安执法的证据规格文件，通过部分人工的干预，以及结合信息化技术手段，根据已搭建的模型规则进行数据清洗、加工并搭建证据规格库。对各类案件涉及类型、违法行为、对象等信息对应的证据规格标准和取证等信息进行定期维护管理。 | 1 | 套 |
| 9 | 处罚裁量库 | 对有颁布的公安执法的行政处罚裁量文件，通过部分人工的干预，以及结合信息化技术手段，根据已搭建的模型规则，进行解释、加工并入智能裁量库。对执法办案过程中案由、违法行为、主执法依据、叠加依据等信息，智能处罚建议、执行措施，以及相应的法律条款依据等信息进行定期维护管理。 | 1 | 套 |
| 10 | 量刑标准库 | 对基本犯罪构成事实在相应的法定刑幅度内确定量刑起点，结合其他影响犯罪构成的犯罪数额、犯罪次数、犯罪后果等犯罪事实，在量刑起点的基础上增加刑罚量确定基准刑。通过部分人工的干预，以及结合信息化技术手段，根据已搭建的模型规则，进行解释、加工并入智能裁量库。对执法办案过程中涉及到案由、对象、犯罪数额、犯罪次数、犯罪后果、犯罪事实等信息进行定期维护管理。 | 1 | 套 |
| 11 | 典型案例库 | 定期自动抽取指定的数据库中的案例、抓取特定互联网上的刑事、行政案例、导入文档非结构化的案例，通过信息化技术手段，根据已搭建的模型规则，进行解释、加工并搭建典型案例库。对类型、案由、案件名称、引用法规法条等信息进行定期维护管理。 | 1 | 套 |
| 12 | 类案分析库 | 对历史办理过的案件以及裁判文书网上的案例，以及指导性案例，采用关键词检索、法条关联案件检索、案例关联检索等维度搭建类案分析专题库。基于法律法规专题库、司法解释专题库、典型案例专题库等，前端提供操作界面，对应不同地域、案由、时间、法规条款、案件处理结果等信息进行定期维护管理。 | 1 | 套 |
| 13 | 数据中心服务器 | 企业级高性能平台服务器，≥2U高度8盘位标准机架式；≥32G内存，≥2个千兆网口；每个处理器内存通道数≥4个；64位内存的计算能力，同时保持对32位计算的兼容性；支持最新的DDR4 内存；2个高速PCIE 3.0扩展槽，支持多种外插卡 企业级高性能平台服务器，2U/8盘位，前置或后置硬盘； 标配≥32GB DDR4内存，≥4个内存插槽，容量最高支持至64G； 标配≥4个千兆网卡 ； 最大可支持2个PCIE 3.0插槽，可支持2块半高半长PCIE 3.0卡； 标配≥2*USB3.0（后置）、≥2*USB2.0（前置）接口； 标配≥1*64GB SSD系统盘，支持≥8个3.5/2.5寸SATA硬盘槽位，其中标配一块1T企业级SATA盘；Linux嵌入式操作系统，Centos 7.6 64位； 提供产品相关检测报告。 | 2 | 台 |
| 八、其他设备 |  |  |  |  |
| 1 | 救助室全套设施 | 符合办案区救助条件使用的相关设备： （1）生命体征仪1台（≥12英寸彩色TFT液晶显示，多种语言操作界面；无风扇设计，安静、节能、清洁，不影响病人休息，同时降低交叉感染的可能性；全面监护成人、未成年人；具有标准界面，呼吸氧合图，趋势共存界面，大字符界面，他床观察，便于用户观察；波形、参数颜色和位置可随意配置；通过按键和旋钮即可完成所有操作；最大同时显示8道波形；导心电同屏显示，心电波形级联显示；数字血氧技术，抗运动干扰，抗环境光干扰，弱灌注时可进行测量；HRV心率变异性分析功能；无创血压测量方式：手动、连续、间隔测量任选，4800组血压数据存储；所有参数的71个报警事件回顾及60个心律失常报警事件回顾；药物浓度计算和滴定表功能；趋势表数据一键打印；支持3G/WiFi/有线方式联网，实现中央监护系统；内置可充电锂电池，交直流两用，可实现不间断监护。） （2）救护床1套(定制，符合办案区要求)；(3)药品柜1套(定制，符合办案区要求)； (4)急救箱（含药品，常用药品种类不少于10类）；(5)氧气瓶1套（软包，容量≥20L）； (6)急救担架（定制，符合办案区要求）；(7)醒酒椅（定制，符合办案区要求）。 | 1 | 套 |
| 2 | 云台球型摄像机 | 1. 全景枪球一体化摄像机，具有全景和细节2个镜头，全景镜头可随细节镜头一起水平、垂直旋转，保证画面同步，最大分辨率和帧率均≥2560×1440@25fps，支持H.265、H.264编码； 2. 摄像机靶面尺寸≥1/1.8英寸，≥1颗GPU芯片，细节通道镜头焦距范围≥5-115mm，单路及双路模式下水平视场角均可达到91°； 3. 支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥-15°~90°，支持自动翻转；支持深度学习算法，支持人脸抓拍，支持区域入侵、越界、进入/离开区域等智能侦测，支持人车分类报警； 4. 视频输出支持单路模式和双路模式，单路模式下双镜头可实现单通道倍率拼接，在双路模式下全景通道和细节通道可单独预览监控画面； 5. 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断； 6. 支持具有3D定位联动功能，可通过IE浏览器框选全景通道预览画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，设备全景通道预览画面可将该区域处于屏幕中心位置，同时联动细节通道预览画面对该区域进行放大或缩小并且聚焦； 7. 内置≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入/输出接口、≥1个存储卡接口，内置双光补光灯，红外补光距离≥200m，白光补光距离≥30m，防水防尘等级≥IP66。 | 6 | 台 |
| 3 | 广播主机 | 设备采用≥10.1英寸IPS触摸显示屏，安卓操作系统，支持扩展第三方app。 设备支持通过WEB导入MP3、wav格式的音频文件。 设备支持向前端音箱音柱或者分区进行实时广播或者喊话。 设备支持文字转语音广播功能，能够用预装APP的音源进行广播。 设备支持下发定时任务，保证断网时能够播放定时任务。 设备支持添加分区、删除分区等分区设置。 设备支持报警输入联动广播，可控制指定音箱音柱播放预先设置的音频文件。 设备支持设置实时任务、定时任务、喊话的优先级。 设备将对讲录音、对讲录像、监视录音、监视录像等保存到本地。 设备支持对讲功能，支持与网络音箱、网络音柱进行对讲。 设备支持通过HDMI接口进行投屏。 设备支持通过账号密码登录。 设备支持通过WEB进行参数配置；支持通过WEB进行账号管理；支持通过WEB进行系统维护。 设备支持与门禁系统联动，可与门禁设备进行双向对讲，远程开门。 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：RJ45*2，USB2.0接口(鼠标、键盘、U盘)*3，485*1，音频输入*1，音频输出*1，报警输入*2，报警输出（继电器）*2，HDMI*1。 设备可使用单独电源供电或者标准POE供电。适用温度范围：-10℃至50℃。 设备支持桌面、墙面等多种安装方式。 | 1 | 台 |
| 4 | 网络功放 | 1. 高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒 2. 内置≥260W高效率数字功放，定压100V输出，效率高达90%以上 3. 带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入、1路网络音频)，各音频通道均有独立的音量调节 4. 支持被平台发起实时广播，可对单个通道进行广播 5. 支持通过6.5mm、莲花头输入进行实时广播 6. 内置大容量存储器，支持接收通过平台远程下发的音频文件、定时广播任务 7. 支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放 8. 支持紧急话筒插入时，其余音频输出自动默音，且默音程度可调 输出功率：≥260W； 音频输入：6.5mmMIC输入接口*1,莲花头输入*2，网络音频输入*1； 音频输出：单通道100V输出；采样率：8kHz-44.1kHz；量化位数：16bit； 信噪比：≥84dB；频率响应：50Hz-20KHz； 物理接口：报警输入*1；报警输出*1；音量调节按钮*1；USB*1；RTC*1路； 供电：220V；工作温度：-10℃～50℃；工作湿度：10-90% 。 | 1 | 台 |
| 5 | 吸顶式音响 | 1. 全频天花喇叭采用复合喇叭鼓纸，音质清澈动听。 2. 强力活动夹设计，安装方便快捷。 3. 复合悬边及阻尼处理可延长喇叭使用寿命。 4. 全频天花喇叭的号角可以直接连接至功率放大器100V线路输出。 扬声器单元：6寸纸盆喇叭；额定功率：≥6W；额定电压：100V； 输入接口：接线端子；产品尺寸：φ188mm x 76mm（尺寸误差±10%）； 开孔尺寸：φ170mm（尺寸误差±10%）；产品净重：520g±10%； 安装方式：吸顶安装；壳体：白色ABS；网罩：铁网白色喷涂； 工作温度：-25℃至+55℃；存储湿度：-40℃至+70℃；相对湿度：﹤95% 。 | 6 | 个 |
| 6 | 调解室桌椅 | 根据现场空间进行定制。 | 1 | 套 |
| 7 | 办案区定位管理软件 | 1. 要求支持在室内地图上显示人员实时位置；支持以列表形式展示已登记但尚未离开人员的信息（头像、姓名、证件、停留时长），并支持根据姓名、身份证号、人员类型等条进行人员查询；支持显示当前登记人员总数，支持按人员类型分类统计并展示人员个数； 2. 要求支持手动关注人员，关注后的人员会加入关注列表中，可通过关键字进行查询；支持人员跟踪，地图上会对被跟踪人员进行定位并播放联动实时视频；当被跟踪人员移动至另外一个室内地图范围时，系统可自动切换地图继续跟踪；支持从实时定位模块跳转至人员轨迹回放界面，并查看改人员历史轨迹； 3. 要求支持在地图上调阅监控点实时视频； 4. 要求支持接收定位设备（手环、卡片）发出的报警信息，并且弹窗提示；支持对未读报警信息数量统计并展示；支持人员定位报警信息查询，查询条件包括场所、报警时间、报警级别，报警类型，查询结果包括场所、报警时间、报警地点、报警类型、报警级别、关联人员； 5. 要求支持室内地图多张地图间手动切换、放大、缩小、还原等操作； 6. 要求支持在室内地图上绘制人员轨迹路线；支持查看人员所经过的区域信息，包括区域名称、进入时间、停留时间；支持播放人员所经过区域的录像，能进行播放控制（播放、暂停、停止、全屏）和下载；支持对人员历史轨迹进行播放、暂停、进度条显示、倍速播放（1X、2X、4X、8X、16X）； 7. 要求支持腕带脱落、求助告警、低电压、标签消失、区域超限、非法离开、区域入侵、心率异常的报警事件的接收； 8. 要求支持对目标人员跨摄像机的多段录像进行自动拼接合成，备份为一个文件保存； 9. 要求支持在平面地图、2.5D地图上实现人员定位和轨迹的展示。 | 1 | 个 |
| 8 | 高精度定位基站 | 工作频段 ：2401MHz~2481MHz；工作带宽 ：≥1MHz；发射功率 ：最大+6dBm； 定位精度 ：0.2m~1m；定位延迟 ：小于100ms；通信机制 ：RFID私有协议，BLE； 电源标准 ：PoE 48V；典型功耗 ：2W；工作温度 ：-10℃~60℃； 存储温度 ：-20℃~70℃；连接方式 ：以太网；安装方式 ：吸顶安装； 抗干扰能力 ：强；抗多径能力 ：强；定位信息更新速率：1Hz~5Hz； 接收能力 ：每秒接收400个定位信息；使用数量 ：1台实现2D定位 封装特性 ： ABS工程塑料封装；防水等级 ：≥ IP65。 | 23 | 个 |
| 9 | 电子胸卡 | 定位精度 0.2-1米；识别距离 0～ 50米； 识别能力 具备≥200张/秒的防冲突性能；识别方式 全向识别； 工作频段 2.45GHz、13.56MHz可复选；通讯速率 ≥250Kb/s； 通信机制 基于时分多址和码分多址同步通信机制； 抗干扰性 频道隔离技术，多个设备互不干扰；报警功能 带有按钮报警功能； 充电方式 专用充电器，DC 5V；电池容量 ≥370mah；充电时间 1.5~2h； 使用时间 3-6月(正常使用)；充放次数 ≥500次充放电循环； 工作温度 -25℃~65℃；尺 寸 ：约85mm*53mm*7 mm；重量：约28g； 安装方式 胸牌挂式；防护等级 IP65。 | 20 | 个 |
| 10 | 电子腕带 | 定位精度 0.2-1米；识别距离 0-50米；识别能力 具备≥200张/秒的防冲突性能； 识别方式 全向识别；工作频段 2.4 GHz & 13.56M； 通讯速率 每秒5包数据，250Kb/s； 通信机制 基于时分多址和码分多址同步通信机制； 抗干扰性 频道隔离技术，多个设备互不干扰； 防拆功能 磁吸式防拆扣，具备防拆（报警）功能； 充电方式 专用充电器，充电时间≥2h；电池容量 ≥340mah； 充放次数 ≥500次充放电循环；工作温度 -25℃~65℃；防水等级 ≥IP68。 | 30 | 个 |
| 11 | 心率电子腕带 | 定位精度 0.2-1米；识别距离 0-50米；识别能力 具备200张/秒的防冲突性能； 识别方式 全向识别；工作频段 2.4 GHz & 13.56M； 通讯速率 每秒5包数据，250Kb/s； 通信机制 基于时分多址和码分多址同步通信机制； 抗干扰性 频道隔离技术，多个设备互不干扰； 防拆功能 磁吸式防拆扣，具备防拆（报警）功能； 心率采集 采集频次1次/分钟，精准度±15bpm； 充电方式 专用充电器，充电时间2h；电池容量 340mah； 充放次数 ≥500次充放电循环；工作温度 -25℃~65℃；防水等级 ≥IP68。 | 5 | 个 |
| 12 | 腕带集中充电器 | 充电电压： DC5V 2A；充电规模： 同时对≥5条手环同时充电； 输入接口： Type-C 接口；产品颜色： 浅灰； 安 全 性：充电输出过流、短路保护，输入过压、欠压保护； 指示标志：电源指示灯红色常亮、充电状态指示灯充满蓝色常亮，充电时蓝色闪烁； 工作温度：－25℃～65℃；外壳材质： 阻燃ABS。 | 1 | 个 |
| 13 | 胸卡集中充电器 | 充电电压： DC5V 2A；充电规模： 同时对≥5张卡片同时充电； 输入接口： Type-C 接口；产品颜色： 白色； 安 全 性：充电输出过流、短路保护，输入过压、欠压保护； 指示标志：电源指示灯红色常亮、充电状态指示灯充满蓝色常亮，充电时蓝色闪烁； 工作温度：－25℃～65℃；外壳材质：阻燃ABS。 | 1 | 个 |
| 14 | 腕带拆解工具 | 拆解方式：磁吸；尺寸：长140mm *宽51mm*高41mm(误差±10%）；颜色：黑色。 | 2 | 个 |
| 15 | 桌面式发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、CPU卡内容、身份证序列号； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V；工作电流：0.2A。 | 1 | 个 |
| 16 | POE交换机 | 提供≥24个千兆PoE电口，≥1个千兆电口，≥1个千兆光口； 支持IEEE 802.3at/af； 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z； 支持≥6KV防浪涌（PoE口）；支持PoE输出功率管理； 千兆网络接入设计；线速转发、无阻塞设计；存储转发交换方式； 坚固式高强度金属外壳。 | 2 | 台 |
| 17 | 监控防护箱 | 室外三防监控箱，防护等级不低于IP65。 | 5 | 个 |
| 18 | 执法记录仪 | 1、设备的音频采样率不应低于16kHz，音频编码不应低于48kbps，视频编解码支持采用H.265格式。设备出厂内置存储容量≥64GB，（提供第三方检测报告） 2、设备硬件接口应支持Micro Usb、Mini Usb或Type-C接口 3、设备操作系统应采用安卓系统，系统应采用10.0或以上版本（提供第三方检测报告） 4、具有电池欠压、存储溢出报警功能，电池欠压报警后电池剩余容量应能保证执法记录仪正常摄录不少于5min，但不超过30min，设备从0%电量充至100%时间应小于或等于2h。 5、编码视频流有防篡改、防非法复制等认证措施（如：水印叠加），以保证原始数据的完整性。 6、支持3G/4G全网通、WIFI、蓝牙、GPS/BDS/GLONASS定位；设备支持GPS或北斗定位系统，可采集设备的运行轨迹并上报；无网络状态下，定位信息上报具备离线缓存和恢复后补传功能。 7、设备应具有彩色显示屏，显示屏对角线尺寸不小于2.4in。执法记录仪具备彩色TFT电容多点触摸显示屏 8、设备显示屏显示全场白测试信号时的最大亮度应≥550cd/m²。设备显示屏显示全场白和全场黑测试信号时亮度值的比应大于等于1550：1。 9、执法视音频记录仪记录的视频信息在显示及回放时，视频图像不应有明显的缺陷，物体移动图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂和马赛克等现象。 10、执法视音频记录仪采用自动分段记录方式时，相邻两段间最大记录间隔时间应小于或等于0.02s。 11、设备在更换一次电池时，在1920*1080、30帧/s条件下连续摄录时间≥20h； 1280*720p、30帧/s条件下连续摄录时间≥25h；更换电池时，存储的信息不丢失。 12、电池可重复充电次数应大于等于500次，充放电500次后电池容量达到80%以上；（提供电池循环使用次数的第三方检测报告复印件） 13、IP68，其中IPX8：水下1m，2h，水泥地面跌落高度2m，任意六个面各5次，试验后功能应正常。（提供第三方检测报告） 14、设备具备2路摄像头，正面一个摄像头，背面一个摄像头；2路摄像头均不低于500W像素；拍照像素不低于4000万，具备红外线夜视补光功能不少于一个白光和两个红外补光灯，具备广角焦距和电子防抖功能。（提供第三方委托检测报告复印件） 15、设备支持通过配置实现长按开机键快速开机并自动录像功能，设备具备换电池摄录不中断的功能，设备录像过程中，拔掉设备电池，设备能维持5min持续录像。 16、设备具备对电池健康状态检测功能，在设备使用生命周期内，设备应能判断及展示当前电池的健康状态；设备支持电池额定容量设置及当前电池最大容量统计功能，当检测到当前电池最大容量低于额定容量80%时，系统推送电池告警信息，同时界面弹窗或提示提醒用户更换电池。（提供第三方委托检测报告复印件） 17、设备应具有数据安全气囊功能，当设备在使用过程中出现异常跌落的情况，应能保证当前的视音频文件不丢失、不损坏，保证取证数据的完整性。（提供第三方检测报告） 18、支持接入高清摄像头（纽扣（肩章）式、耳挂式）、AR眼镜，作为设备外接视频源使用。每台设备带两块电池，一个肩带；（提供第三方检测报告） 19、设备支持扫描二维码进行配置参数，包括平台配置、网络配置、视音频设置、智能功能配置、系统配置等参数信息；扫码配置用户信息、平台通道信息等专用配置时支持校验设备序列号，保证配置信息与设备相匹配；（提供第三方检测报告或承诺函） 20、产品需具备本地化服务并提供相关证明材料。 21、质保期不少于2年。 22、附常用易损件备品备件价格表（电池、摄像头、背夹、充电口、补光灯、触摸屏）。 | 100 | 台 |
| 19 | 流程管控终端 | 功能特性： 采用≥15.6英寸电容式触摸屏，可触摸操作，也可通过物理按键进行呼叫、报警等功能操作； 采用≥200W像素宽动态超清摄像头，支持人脸识别，民警刷脸登录终端； 设备本地可支持20000张人脸名单库，人脸识别速度＜0.3s，识别距离0.3-2m，人脸验证准确率≥99%，支持活体检测；同时支持人脸抓拍抠图、图片选优； 支持指纹识别与指纹图片采集功能，采用电容式防暴指纹识别模组，指纹容量5000枚； 设备内置身份证阅读器，可读取身份证信息，并支持身份证人证比对确认人员身份，采集人员信息； 设备具备读卡功能，兼容ISO 14443-A标准，可支持Mifare卡，CPU卡识别； 设备采用热成像测温方式，使用非接触式体温检测模块，温度检测距离在0.5m~1.5m之间，测温范围30℃-45℃，检测精度±0.5℃（无黑体）； 支持外接一个RS485读卡器，作为门1出门读卡器使用； 自带门禁功能，具备≥1路电锁信号输出，可实现门的电控； 自带≥3个USB 2.0接口，免驱设计，即插即用，支持外接键鼠、USB相机； 支持外接USB相机（USB 2.0）进行视频预览和抓图； 支持与中心报警管理主机进行双向对讲； 设备采用音频阵列输入，可支持远距离的音频拾音； 采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮； 报警功能，设备支持消防联动门禁常开，设备具有防拆报警、门磁检测报警功能； 支持Web管理，支持参数配置、系统维护、视频预览等功能； 具有防尘、防水（≥IP65）设计，适应室外恶劣环境； 支持标准POE供电方式供电。 法制业务相关功能： 信息展示：支持显示当前在区涉案人数，当前讯问室个数及正在使用的讯问室个数。 入区登记：支持入区测温；支持预约入区签到；支持临出区回区登记；支持入区登记，包括人证比对、人脸比对及手动输入等方式填写涉案人员信息；支持涉案人员发手环；支持选择入区原因、人员类型、案件信息、警情信息、案由等；支持刷脸识别、警号获取或手动输入主办和协办民警信息；支持民警发卡；支持主办民警和管理员签字； 出区登记：支持展示在区涉案人员列表，包括头像、姓名、性别、证件类型、证件号码、入区时间；支持对在区涉案人员进行最终出区操作和临时出区操作；支持选择出区原由；支持查看涉案人员办案流程情况（人身检查、物品登记、信息采集、吸毒检测、物品归还等），关键流程未做无法出区；支持查看涉案人员出区审批情况，未审批无法出区；支持出区管理员签字； 侯问管理：支持查看候问室房间状态，包括房间名称、已关押人数、可容纳人员人数、房间类型等；支持查看候问室关押人员详情，包括人员姓名、照片、性别、年龄、案件、主办民警等；支持手动分配/带离候问室； 审讯管理：支持查看审讯室房间状态，包括房间名称、房间状态等；针对空闲中房间，可分配涉案人员；针对已分配房间，展示涉案人员照片、涉案人员姓名、案件、审讯人、分配时间，可取消分配；针对审讯中房间，展示涉案人员照片、涉案人员姓名、案件、审讯人、审讯开始时间。 | 1 | 台 |
| 20 | 掌纹仪 | 指掌纹一体化采集仪;指纹采集窗口≥36mm*39mm，掌纹采集窗口≥133mm*125mm，有效指纹窗口图像尺寸≥32.5mm*32.5mm.有效张文图像尺寸≥120mm*120mm、指纹图像像素数≥640mm*640mm像素、张文图像像素数2362*2362像素，图像分辨率≥500dpi、图像畸变<1%/,图像灰度级8位256级，背景灰度值≥255，图像背景不均匀度<10%,图像动态灰度范围>180，环境光<300Lx,采集速度>15/秒,工作电压AC200V,工作湿度10%-80%,硬件接口USB2.0,镜头;恒温镜头、加热、自动除雾。设备采集数据能够与青海省公安厅标采后台系统进行衔接，能够实现与青海省公安厅刑专系统进行无缝数据连接，能够实现与青海省公安厅指掌纹自动识别系统进行数据传输比对，上述系统对接内容需提供客户证明材料。 | 1 | 套 |
| 21 | 足迹采集仪 | 专用鞋印/足迹电子采集设备、图像区域;3500mm（长）x150mm（宽）、图像灰度;256级、物理分辨率;>130DPI/光学畸变<1%采集速度：<10秒、接口;USB2.0.*需与青海省公安厅标准化信息采集系统保持一致。数据能够上传，互通互联。提供相关证明材料。 | 1 | 套 |
| 22 | 全采通 | 一、性能参数 1.产品采用便携式设计、统一的工作平台，将专业计算机、多功能读卡模块、并行提取模块等硬件集成于一体。产品满足国家信创要求，全面适配国产操作系统，高效安全，自主可控。 2.专业硬件设备配置： 操作系统：国产操作系统；CPU：第十一代英特尔i5处理器或更高； 内存：≥8GB高速内存；存储：≥1TB固态硬盘； 显示器：≥11.6英寸高亮度触摸液晶显示器，分辩率≥1366×768或更高； 多功能读卡器：兼容国内所有SIM卡(包括2G\3G\4G\5G)，支持各类存储卡（包括SD/MS/TF/M2）；USB口：内置≥3个3.0； 并行提取模块：支持多个案件检材并行提取，支持3路并行高速智能提取； 内置蓝牙模块。 3.配备专用USB安全传输线，通过专用USB安全传输线可将提取到的数据安全地上传进公安网系统；可有效避免发生“一机两用”；传输速度不低于500MB/min（USB3.0不低于3.5GB/min）。 二、功能参数 1.智能提取 支持通过多种连接通道（数据线、蓝牙、WiFi、物理读取、SIM卡）实现数据智能提取，自动加载检材驱动，智能识别品牌机和智能机型号、操作系统等信息，智能化一键式提取。智能提取助手，可根据型号检索各类检材操作系统类别、上市时间、CPU类型、读取方式、检材图片、数据接口及检材设置步骤，推荐提取方式，智能引导快捷完成数据提取。 支持提取检材基本信息、存储文件和应用信息，包括常用APP与重点关注的高危敏感APP以及应用分身信息。 2.并行提取 产品支持至少3路并行提取。 3.增量提取 检材数据自动提取完毕，在未断开检材连接前，用户可自定义增量提取数据。 4.支持解析检材基本信息、存储文件和超过140种应用信息 1)基本信息：IMEI、IMSI、SIM卡ICCID、MAC地址、本机号码、通讯录、通话记录、短信息、备忘录、日历、系统日志、SIM卡使用记录、同步账号、蓝牙信息、WIFI信息、蓝牙连接记录、应用列表、基站信息等； 2)存储文件：图片、视频、语音、文档等文件； 3)即时通讯：支持手机即时通讯应用程序的痕迹记录解析，并能与聊天记录准确关联。QQ、TIM、QQ轻聊版、QQ国际版、微信、Skype、陌陌、易信、Line（连我）、Facebook、点点虫（来往）、旺信、人人、YY、Voxer、Talkbox、Viber、Whatsapp、遇见、CoCo、Zello、Telegram、蜜语、Tango、KeeChat、ooVoo、BBM、比邻、Zalo、钉钉、ConneXion、Bria、Kik、探探、有信、微话、百度Hi、ICQ、全民K歌、Kakaotalk、百度贴吧、Instagram、Blued、安司密信、土豆聊天、聊天宝、TT语音、连信、Marco Polo、Group Me、乐信、闲聊、聊呗极速版、蝙蝠、soul； 4)电子商务：支付宝、京东钱包、京东金融、同花顺、我来贷、来分期、人人贷财富、点点、暖薪贷、贷上钱、京东商城、淘宝、天猫、美团、苏宁易购、大众点评； 5)微博：新浪微博、Twitter； 6)网页历史：QQ浏览器、UC浏览器、Opera、百度浏览器、手机百度、Chrome浏览器、联想浏览器（联想手机自带）、遨游浏览器、搜狗浏览器、搜狗浏览器极速版、猎豹浏览器、今日头条、火狐浏览器、360浏览器、夸克、2345浏览器、Safari、Opera Mini； 7)位置轨迹：百度地图、高德地图、搜狗地图、凯立德导航、腾讯地图、滴滴出行、嘀嗒拼车、携程旅行、去哪儿旅行、航旅纵横、途牛旅行、艺龙酒店、墨迹天气； 8)邮箱：139邮箱、189邮箱、沃邮箱、QQ邮箱、网易邮箱/大师、安卓邮箱、IOS邮箱； 9)安全软件：360隐私保险箱、360安全卫士、腾讯管家； 10)应用分身：华为系统分身、OPPO系统分身、vivo系统分身、分身大师、分身大师、分身大师多开版、双开助手(多开分身)、双开小助手、X-分身、微信领袖、平行空间； 11)输入法：搜狗输入法、百度输入法、QQ输入法； 12)视频直播：腾讯视频、抖音、抖音极速版、抖音火山版、快手极速版、快手； 13)云盘：快牙、115网盘、百度云盘、腾讯微云、WPS Office。 5.文件解析 1)支持iOS备份文件解析，在已知密码情况下实现对加密备份文件的解析； 2)支持Android备份文件解析，支持ADB备份解析，支持主流安卓手机品牌自带备份工具备份解析，包含华为、小米、OPPO、魅族、一加等不少于10个主流品牌； 3)支持镜像文件解析，包含Android、iPhone、国产功能机等镜像文件解析； 4)应用数据文件解析，包含QQ、微信、邮箱、上网历史等100多种应用数据文件解析。 6.数据恢复 1)支持恢复已删除的手机机身通讯录、通话记录、短信、日历、记事本等数据； 2)支持恢复已删除的手机应用程序数据，包括即时通讯类、电子商务类、上网历史类、地理信息类等。 7.数据浏览查看 1)支持聊天记录会话模式数据查看； 2)支持手机图片查看； 3)支持多语言显示，能显示提取内容中的中文、英语等多国语言。 8.自定义提取方案 产品支持多种提取方案，包括默认方案、快速读取、标准读取、深度读取、自定义等，可根据需要配置或选择提取方案进行数据读取。 9.内容检索 支持针对提取的检材数据、人员信息进行关键字检索。 10.智能聚合 应支持交易、时序、轨迹等数据的智能聚合分析，便于快速分析关键数据，支撑人员研判。 1)收付款信息，短信、社交应用等涉及资金往来的收付款信息； 2)时间线分析，以时间为主线，按时序展示提取到的信息； 3)应用位置信息，提取并展示所有应用内的位置数据，包括详细地址、经纬度、时间； 4)轨迹分析，聚合展示出行、导航、照片、即时通讯等位置信息，应支持离线地图可视化展示； 5)手机文档分类，提取手机内所有应用的文档，包括word、excel、PPT等； 6)智能稽查预警，支持异常交易、敏感应用APP、敏感网站、敏感音视频及关键词报警。 11.报表导出 支持导出符合用户需求和相关标准的检验记录，设备使用记录和取证报表，支持导出HTML、EXCEL、WORD等文件格式。 12.系统日志 设备能自动记录相关操作日志，包括提取日期、账号、姓名、操作、内容等，便于核查追溯。支持自动生成检验记录和设备使用记录。 13.系统管理 包含系统参数设置、提取方案设置、授权文件配置、密码管理、用户管理、应用权限管理等。 14.支持与现勘系统进行无缝对接 | 1 | 套 |
| 23 | 相机 | 传感器类型:CMOS,传感器尺寸:≥22.3×14.9mm,有效像素:≥2410万,光学变焦：≥3倍,快门类型:电子控制纵走式焦平面快门,快门速度:1/4000-30秒，B门,显示屏尺寸:≥3英寸,显示屏像素:≥92万像素液晶屏,菜单语言:≥25种（含简体中文）取景器类型:光学,取景器描述:类型：眼平五面镜:视野率：垂直/水平方向约为95%（眼点约为21毫米）,放大倍率：约≥0.8倍（-1m，使用50mm镜头对无限远处对焦）,眼点：约≥21毫米（自目镜透镜中央起，-1m）. | 1 | 套 |
| 24 | 搜痕一体化采集平台 | 搜痕一体化采集平台，完成多系统、多设备、多项新型信息采集技术的集成。平台尺寸：1.5米*0.5米*1米，采用铁质材料，抗暴抗砸。 | 1 | 套 |
| 25 | 条码打印机 | 分辨率≥203dpi、内存≥128MB、热转印或热敏打印方式、打印速度≥152mm/S、打印宽度≥104MM、标签宽度≥112MM、接口：USB口、网口（可选）、含自动剥离器。 | 1 | 套 |
| 26 | 二代证读取器 | 主机接口：USB接口；阅读距离：0-5cm；阅读时间<1s；天线谐振频率13.56 MHz；天线表面磁场强度（Hmax）≤7.5 A/m（rms）；天线表面法线方向5cm处电磁场强度（Hmin）≥1.5A/m rms。 | 1 | 套 |
| 27 | 身高体重测量仪 | 自动获取身高体重足长数据，支持无线传输。 | 1 | 套 |
| 28 | 新风系统设备 | 额定送风量≥800m³/h,额定排风量≥800m³/h,全热交换 设计, 运转噪音≤50分贝，，可显示室内PM2.5,可调风速、自动报警显示, 具备滤网清理更换提醒功能，机身尺寸需符合办案区现场安装条件，含主机、控制器、滤芯、管道、辅材等各类相关安装费用。 | 1 | 套 |

注：

该项目供货期为签订合同后40天。