公开招标文件

采购项目编号：门财公招（货物）2025-005号

采购项目名称：门源县委党校教学设备设施采购项目

采   购   人：中国共产党门源回族自治县委员会党校

门源县财政局编制

2025年7月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	8

一、说明	8

1.适用范围	8

2.采购人、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5. 招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	10

9.投标文件构成	10

四、投标文件提交	11

五、开标	12

六、资格审查程序	12

14.资格审查	12

七、评审程序及方法	13

15.评标委员会	13

16.评审工作程序	15

17.评审方法和标准	17

八、中标	19

18.推荐并确定中标人	19

19.中标通知	19

九、授予合同	20

20.签订合同	20

十、其他	21

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	23

第四部分  投标文件格式	36

封面（上册）	36

目录（上册）	37

（1）投标函	38

（2）法定代表人证明书	39

（3）法定代表人授权书	40

（4）投标人承诺函	41

（5）投标人诚信承诺书	42

（6）资格证明材料	43

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	44

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	45

（9）无重大违法记录声明	46

（下册）	47

目录（下册）	48

（11）评分对照表	49

（12）开标一览表（报价表）	50

（13）分项报价表	51

（14）技术规格响应表	52

（15）投标产品相关资料	53

（16）投标人的类似业绩证明材料	54

（17.1）中小企业声明函（货物）	55

（18）残疾人福利性单位声明函、监狱企业	57

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	59

第五部分  采购项目要求及技术参数	61

（一）投标要求	61

1.投标说明	61

2.重要指标	61

3.商务要求	61

第一部分  投标邀请

门源县财政局（以下均简称“集中采购机构”）受门源县县委党校（以下均简称“采购人”）委托，拟对门源县委党校教学设备设施采购项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 门财公招（货物）2025-005号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 门源县委党校教学设备设施采购项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购控制预算额度 | 3190700元 最高限价：3114320元 |
| 项目分包个数 | 不分包 |
| 各包要求 | 具体内容详见《招标文件》 |
| 投标人资格要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条条件，并提供下列材料： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （2）有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标人经第三方出具的2024年度财务状况审计报告，注册时间至文件递交截止日不足一年的提供在工商备案的公司章程或银行资信证明）。 （3）有依法缴纳税收资金的良好记录（提供近半年内任意3个月的纳税证明材料）。 （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（提供承诺函） （5）参加政府采购活动近年内（2023年至今）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供承诺函） （6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 3.本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 4.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5.提供在《信用中国》网站（www.creditchina.gov.cn）信用信息栏中无任何不良记录的查询截图（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； |
| 公告发布时间 | 2025年7月7日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2025年7月8日至2025年7月15日23:59分 |
| 获取招标文件方式 | 政采云平台线上获取 |
| 招标文件售价 | 0元 |
| 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起60个日历日。 |
| 获取招标文件地点 | 投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） |
| 获取招标文件时应提供材料 | 投标人获取招标文件时须在政采云平台附件处上传营业执照副本复印件、公司介绍信或法人授权委托书、获取人身份证复印件。（所有复印件均需盖章） |
| 投标截止时间 | 2025年7月28日11:00（北京时间） |
| 开标时间 | 2025年7月28日11:00（北京时间） 投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。（投标人请登录政采云客户端投标，投标人无需到开标现场） |
| 开标地点 | （投标人请登录政采云进行开标，投标人无需到开标现场） |
| 采购人联系人 | 中国共产党门源回族自治县委员会党校 联系人：张晓君 联系电话：0970-8612529 联系地址：门源县浩门镇 |
| 代理机构联系人 | 门源县财政局 联系人：孔女士 联系电话：0970-8612948 联系地址：门源县新城区锦绣大道财政局 |
| 其他事项 | 1.公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日；公告内容以青海政府采购网发布的为准； 2.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）；天谷CA 400-087-8198。惠信CA:400-888-4636 北京CA：010-5851-5511 400-919-7888。 |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：门源县财政局 监督电话：0970-8610977 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购人、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5. 招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是地填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

9.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

9.2 投标文件（下册）

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函、监狱企业

- 项目管理实施方案及售后服务

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

10. 投标文件的解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因系统发生故障（包括组织场所停电、断网等）导致投标文件无法按时解密外，投标文件未按时解密的作为无效投标处理。

四、投标文件提交

11.提交投标文件的时间、地点、方式

11.1投标人应当在投标文件递交截止时间前，将编制完成并且已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

11.2投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

12.投标文件的补充、修改或者撤回

12.1投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

12.2投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

五、开标

13.开标

13.1本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标）

13.2开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

13.3解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

13.4确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认可开标记录。

13.5投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

13.6因组织场所断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

13.7不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

六、资格审查程序

14.资格审查

14.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

14.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

14.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

15.评标委员会

15.1 采购人或采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通信管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

15.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项，不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

15.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

15.4 采购人或采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

15.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

16.评审工作程序

16.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

16.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

16.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第9.2（10）－（18）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按16.1.1进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

16.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

16.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（附中小企业声明函）。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），属于残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

16.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

16.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

16.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

16.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.评审方法和标准

17.1 依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

17.2 本次评审方法采用综合评分法。

评审方法：采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

评审细则：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分； 其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位） 注：1.对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格计算投标报价得分，须提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业证明材料。 - 残疾人福利性单位（监狱企业）属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 2 | 技术水平 （35分） | - 技术参数（32）：投标产品的技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得32分；所投产品技术参数每有一项负偏离扣1分，直到扣完为止。（此项评分以产品彩页、检验报告为依据）注：技术参数有要求提供检测报告的，检测报告必须完整提供，否则按负偏离处理。 - 节能环保（3）：投标产品为节能产品得1.5分；投标产品为环保产品得1.5分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》《中国环境标志产品认证证书》为准。 |
| 3 | 履约能力 （10分） | - 类似业绩情况（8）：提供2023年1月1日以来供应商的类似业绩证明材料（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描或复印件），每提供1份得2分，满分8分；不提供不得分。 - 免费质保期：投标人在满足本次采购产品免费质保期要求的基础上，每增加半年质保的得1分，最多得2分。 |
| 4 | 项目管理及实施方案（10分） | 1、 项目管理：设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施及实施方案。包含：①实施计划②实施团队③实施进度④质量保障措施⑤安全保障措施。 以上因素每实质性响应一项得 2分，满分10分； 有缺陷、不合理的每处扣 1 分，未实质性响应或未提供不得分。 |
| 5 | 售后服务 （15分） | 1、针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间和质量④售后服务方式和特色⑤培训内容及方法。 以上因素每实质性响应一项得3分，满分15分；有缺陷、不合理的每处扣 1 分，未实质性响应或未提供不得分。 |
| 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |  |  |

17.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

17.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

18.推荐并确定中标人

18.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

18.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

18.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

19.中标通知

19.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

19.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

19.3 中标公告期限为1个工作日。

19.4 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

19.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

20.签订合同

20.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

20.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

20.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

20.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

20.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

20.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

20.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

20.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

20.9 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

23. 串通投标的情形

23.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

23.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

24. 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

24.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式进行采购。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：

采购项目名称：

采购合同编号：

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据XXXX年XX月XX日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 包号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：合同签订之日起60天内

交货地点：  甲方指定的地点

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完成）后     个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

（1） 签定合同前乙方需向甲方缴纳总合同价的10%作为履约保证金。

（2） 合同签订后预付30%、安装完成后支付总价的40%，验收合格后支付25%，5%为质保金。

（3） 质量保证金待约定的免费质保期满且产品无质量问题后，由已方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。（不计利息）

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过 30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在30天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其他：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国经济合同法》有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

签约时间：    年    月    日

注：此合同为签订合同参考范本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行补充修订，但合同标的、数量、金额、服务承诺等必须与招标文件和中标人的相应文件保持一致。

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其他义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其他的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下的软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚地与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方可视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等做妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），根据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其他主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或者盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投 标 函

致：门源县财政局

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人 （姓名、职务）正式授权  （委托代理人姓名、职务）代表投标人  （投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起  60  日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通信请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或者盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：门源县财政局

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

法定代表人：                    （签字或者盖章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：门源县财政局

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或者盖章：            职务：

授权人（法定代表人）签字或者盖章：              职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

法定代表人：                    （签字或者盖章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：门源县财政局

关于贵方2025年   月   日          （项目名称）采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表     （投标人名称），在此做如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3.我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违反，愿承担相应的一切责任。

4.我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5.在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或者盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：门源县财政局

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或者盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描件或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人经第三方机构出具2024年度财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。（注册时间至文件递交截止日不足一年的提供在工商备案的公司章程或银行资信证明）

2、提供近半年内任意3个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，必须提供须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：门源县财政局

我单位参加本次政府采购项目活动近年（2023年至今）内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”“中国政府采购网”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或者盖章）

年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或者盖章）

年    月    日

目录（下册）

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

- 残疾人福利性单位声明函、监狱企业…………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间（日历日）。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或者盖章）

年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或者盖章）

年    月    日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- 2、“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按评分办法处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或者盖章）

年    月    日

- （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告或证明技术参数响应的相关资料或彩页（或厂家公开发布的资料参数或相关认证）等资料。

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供2023年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件或中标（成交）通知书复印件。

- （17.1）中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人数，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属 于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人数，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属 于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：若无此项内容，可不提供此函。

（17.2）从业人员声明函

从业人员声明函

致：门源县财政局

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或者盖章）

年    月    日

- （18）残疾人福利性单位声明函、监狱企业

残疾人福利性单位声明函

致：门源县财政局

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

监狱企业

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定监狱企业参加采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：1.投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为监狱企业适用。

2.在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.若无此项内容，可不提供。

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

19.1确认声明书

门源县财政局

本人经由                   （单位）        （法定代表人/负责人）合法授权        参加（项目名称：        ）（项目编号：          ）政府采购活动。经与本单位         （法定代表人/负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位

□与其他所有投标人之间均不存在利害关系

□与（投标人名称）之间存在下列

利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

（投标人代表签名或盖章）

年   月   日

19.2投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

1.投标说明

1.1 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按评分办法处理。

1.2 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.3 项目中标后分包情况：不允许。

2.重要指标

2.1 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求

1、合同履行期限及地点

1.1 履约地点：甲方指定地点。

1.2 供货期：签订合同后60天内。

1.3  质保期：免费质保1年。

技术参数

| 中共门源县委党校新建业务用房教学设施设备采购-清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 混插矩阵 | 1.可配置输入/输出信号卡的模块化矩阵主机，支持≥8*8路信号切换，可接入2块输入卡，2块输出卡； 2.支持HDMI，SVI，SDI，VGA，AV，CVBS，YPBPR，HDBaseT，光纤信号输入输出 3.输出支持36种分辨率，支持1080P无缝输出，支持4K无缝输出 4.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 5.支持音视频信号同步切换，切换响应速度快。 6.支持输入信号预览 7.支持输入输出信号检测 8.支持EDID，HDCP管理 9.支持RS232，按键，TCP/IP控制 10.支持简单画面拼接 11.支持输入信号字符叠加 12.支持场景调用保存，支持断电记忆功能，避免掉电后重复设置动作 13.支持B\S架构网页控制 | 台 | 1 |
| 2 | HDMI高清图像传输管理系统 | 1.软件内嵌于矩阵切换器，实现各类高清晰数字/模拟信号的处理、切换等功能。 2.支持分辨率最高可达4K*2K的处理能力，向下兼容≥1920*1200，≥1920*1080的高清分辨率。 3.支持信号无缝切换，切换过程无黑屏信号。 4.支持通过专业的PC上位机管理软件控制。 | 套 | 1 |
| 3 | HDMI输入板卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和凤凰端子音频座 2.支持HDMI1.3格式传输 3.支持音频为HDMI内嵌音频/外接模拟音频的选择输入。 4.分辨率支持≥4096*2160@30HZ 5.输入支持字符叠加功能（字符大小、颜色、位置） 6.支持通过指令调整输入图像亮度、对比度 7.支持音频信号独立传输 8.支持热插拔 | 张 | 2 |
| 4 | 高清输入板卡图像传输控制嵌入式软件 | 1.软件内嵌于高清矩阵系统输入板卡设备，实现信号的处理功能。 2.支持分辨率≥4096*2160@60HZ的处理能力。 3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 套 | 4 |
| 5 | HDMI输出板卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和凤凰端子音频座 2.支持HDMI1.3格式传输 3.最大分辨率支持4096*2160@30HZ 4.输出支持≥8种分辨率 5.输出支持≥10米传输距离 6.支持音频信号独立传输（不接显示屏） 7.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能； 8.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏； 9.支持热插拔。 | 张 | 2 |
| 6 | 线阵全频音箱 | 1.频率响应：50Hz-20KHz(±3dB)1watt@1m 2.灵敏度：≥113dB/W(lm) 3.最大声压级：≥127dBMAX 4.阻抗：8Ω 5.额定功率：≥400WNominal 6.峰值功率：≥1600WPeak 7.峰扩散角度：-6dB90°（H）x10°（V） 8.分频点：12dB/Octave2500Hz 9.系统类型：双8吋二路三单元全频 10.高音单元：44芯钕磁高音×1 11.低音单元：8吋低音×2 12.吊挂硬件：专业线阵吊挂 13.材质：高强度桦木夹板 | 只 | 8 |
| 7 | 低频音箱 | 1.频率响应：50Hz-2000Hz(±3dB) 2.灵敏度：≥110dB/W(lm) 3.最大声压级：≥132dB 4.阻抗：4Ω 5.额定功率：≥500W 6.系统推荐功率：≥1200W 7.峰值功率：2000W 8.系统类型：单18吋线阵低音（配套L-208使用） 9.低音单元：18吋低音×1 10.吊挂硬件：专业线阵吊挂 11.材质：高强度桦木夹板 | 只 | 2 |
| 8 | T字吊装架 | 1.配套绑带和专用U型扣，及全套的连接件。 2.可承载重量为2吨，配套四至八只全频线阵和一至二只次低频线性垂直吊挂使用，全钢质结构，大写英文“T”字形 | 套 | 2 |
| 9 | 专业功率放大器 | 1.额定输出功率：8Ω立体声≥600W*2 2.额定输出功率：4Ω立体声≥1050W*2 3.额定桥接输出功率：8Ω桥接≥1950W 4.谐波失真（1kHz，8Ω）：<0.01% 5.频率响应：20Hz-20kHz：+/-1dB 6.设备支持通过≥6档拨码组合调节灵敏度，0.775V、1.0V、1.2V、1.4V四种灵敏度可调。（提供产品截图证明） 7.信噪比：≥100dB（A计权） 8.阻尼系数：（≥300@8Ω） 9.转换速率：25V/US 10.输入阻抗：平衡20KΩ、非平衡10KΩ 11.通道隔离度：60dB@8Ω1Khz 12.LED指示灯：电源/信号/失真/削波 13.散热系统：双变速风扇，从前到后排风 14.保护功能：过热，过载，短路，直流输出保护，软起动，冲击限幅 | 台 | 6 |
| 10 | 专业功率放大器 | 1.额定输出功率：8Ω立体声≥800W*2 2.额定输出功率：4Ω立体声≥1300W*2 3.额定桥接输出功率：8Ω桥接≥2600W 4.谐波失真（1kHz，8Ω）：<0.01% 5.频率响应：20Hz-20kHz：+/-1dB 6.设备支持通过≥6档拨码组合调节灵敏度，0.775V、1.0V、1.2V、1.4V四种灵敏度可调。（提供产品截图证明） 7.信噪比：≥100dB（A计权） 8.阻尼系数：（≥300@8Ω） 9.转换速率：25V/US 10.输入阻抗：平衡20Ω、非平衡10Ω 11.通道隔离度：60dB@8Ω1Khz 12.LED指示灯：电源/信号/失真/削波 13.散热系统：双变速风扇，从前到后排风 14.保护功能：过热，过载，短路，直流输出保护，软起动，冲击限幅.（提供第三方检验报告） | 台 | 1 |
| 11 | 多功能全频音箱 | 1.系统类型：单10吋二路二单元全频 2.高音单元：34芯高音*1;低音单元：10吋低音*1 3.频率响应：50Hz-19KHz（±3dB） 4.灵敏度：≥99dB/W（1m） 5.最大声压级：≥109dB 6.阻抗：8Ω 7.额定功率：≥300W 8.峰值功率：≥800W 9.扩散角度：-6dB70°（H）*70°（V） 10.分频点：12dB/1.9KHz | 只 | 2 |
| 12 | 壁挂支架 | 1.采用≥3.2mm钢板，单只承重≥40kg； 2.左右180度调节角度，向下60度调节角度，中间连接杆可伸缩调节； 3.无极左右调节，始终保持音箱和视角垂直； | 个 | 2 |
| 13 | 返听音箱 | 1.梯形箱体，二分频设计，钢网内衬≥3mm聚乙烯透气棉。 2.频率响应：60Hz-17KHz（±3dB） 3.灵敏度：≥90dB/W（1m） 4.最大声压级：≥95dB 5.阻抗：8Ω 6.额定功率：≥300W 7.峰值功率：≥1000W 8.扩散角度：-6dB90°（H）*70°（V） 9.分频点：12dB/1900Hz 10.系统类型：单12吋二路二单元全频 11.高音单元：44芯钛高音*1 12.低音单元：12吋低音*1 | 只 | 2 |
| 14 | 数字调音台 | 1.具有7寸≥1024*600电容触摸显示屏 2.信号输入：不少于16路MIC输入，2组立体声输入（1组3.5接口），一组数字输入：声卡，MP3，AES输入/输出 3.具有不少于10路信号输出（主输出L，R，4路AUX输出，4路编组输出） 4.一个多功能控制旋钮 5.具有FX踏板开关接口 6.具有两层翻页 7.输入通道声像调节 8.MIC输入增益调节（数字增益） 9.+48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭） 10.每个输入通道都内置压限器，噪声门，高低通，5段参量均衡，延时，通道声像平衡调节 11.通道参数快速拷贝功能 12.具有输入通道之间奇偶LINK功能 13.支持输入输出EQ打开或关闭功能 14.各通道均设有多功能菜单，哑音和监听 15.通道均设有行程100MM电动推杆，信号、峰值灯（17个ALPS电动推子） 16.支持设定AUX输出为推子前或推子后 17.每个输出通道处理：高低通滤波，15段参量均衡，压缩器，延时，相位 18.支持数字录音功能 19.双排3色12段电平指示灯 20.内置声卡（手机、IPAD、MP3、PC直接播放、录音） 21.支持不少于4个快捷场景调用模式，100个场景存储，可自定义场景名字，场景无缝切换，不会断音。 22.支持用户参数的存储与调取（可在pc端管理） 23.内置不少于2个独立的DSP效果器 24.支持光纤输入/输出功能 25.用户可自定义层，输出混合编辑功能 26.多操作系统操控软件（IOS系统，Android系统，WINDOWS系统） 27.支持有线网口调节（或外接路由器无线调节） | 台 | 1 |
| 15 | 无线手持话筒 | 1.U段一拖二真分集调频无线麦克风数字导频，自动搜频功能. 2.载波频率：640-690MHz. 3.通道：≥200频点. 4.电源：DC12V/1000mA 5.使用距离：≥50米 6.电池：1.5V*2 7.配置：≥2只金属手持话筒+1台接收机 8.射频载波范围：≥640-690MHz 9.震荡方式：PLL锁相环合成 10.调制方式：FM 11.导频：30K 12.上限频道数：≥200通道 13.具有系统兼容性 14.动态范围：>90dB 15.系统失真/THD 16.总谐波失真：<0.5% 17.输出接口：(XLR*2)/(114-INCHCONMECTOR*1) 18.音频输出水平：(XLR：+50DBV)/(1/4-INCHCONMECTOR：+50DBV) 19.信号比：>103dB(1KHZ-A) 20.射频灵敏度：-102dB(12dBS/NAD) 21.镜像抑制：≥80dB 22.现实方式：LCD | 台 | 1 |
| 16 | 天线分配器 | 1.提供使用2~4台UHF无线系统或其他系列各种自动选讯接收机的多频道系统，共用一对天线简化天线装配工程，提升接收距离及效能； 2.采用高动态低能讯之主动元件及主动回馈稳流偏压的最新设计，具有超低内调失真特性，能在多频道同时使用排除混频干扰，其输出增益约等于1； 3.天线输入插座可以直接配置适用频带范围内的各种单竿天线、同轴天线、延长天线组及数定向天线组； 4.频率范围：500-900MHz 5.输入截断点：+22dBm 6.噪声比：4.0dB 7.增益：+6-9dB 8.输出阻抗：15dB 9.阻抗：500Ω 10.频宽：300MHz 11.插座：TNC | 台 | 1 |
| 17 | 天线放大器 | 1.频率范围：500-900MHz 2.输入截断点：+22dBm 3.噪声比：4.0dB 4.增益：+6-9dB 5.输出阻抗：15dB 6.阻抗：500Ω 7.频宽：≥300MHz 8.插座：TNC | 台 | 1 |
| 18 | 数字音频处理器 | 1.内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议；（提供产品接口及功能截图证明） 2.总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S， 回声消除幅度：60dB； 3.独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB； 4.噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB 5.8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric，LoWshelf，Highshelf，LoWpass，Highpass；（提供产品功能截图证明） 6.提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理； 7.配置双向RS232控制接口； 8.具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 9.具备16路平衡/非平衡信号输入，16路平衡/非平衡信号输出； | 台 | 1 |
| 19 | 电源时序器 | 1.采用32位主控微处理器芯片进行控制，使设备控制更加稳定； 2.≥1.75英寸TFT全彩显示屏，可显示设备当前电压、各通道开启状态指示、设备网络MAC地址、ID地址及相关系统信息； 3.采用新国家标准的4个经时序控制的10A通用安全划盖插座、4个经时序控制的16A通用安全划盖插座及2个直通10A通用安全划盖插座； 4.设备具备软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间，控制电源开启与关闭功能； 5.可通过软件对设备进行密码功能选择性锁定功能，可满足使用者的系统控制安全起到保护作用；（提供产品软件截图相关证明） 6.设备软件内置中控代码生成器模块，方便第三方设备进行代码获取编辑；（提供产品软件截图相关证明） 7.设备内置远程（REMOTE）控制功能，让用户能远距离的对设备进行开启关闭操作； 8.可通过设备的LINK接口与同型号的电源时序器进行多台扩展及级联设置控制，而无需再购置其它控制器件； 9.设备受控控制方式多样，分别有TCP/IP、RS485、UDP进行联机控制，或通过第三方中控设备进行RS485、UDP控制复杂的电源系统。 | 台 | 2 |
| 20 | 会议主机 | 1.系统同时支持有线会议和5G无线会议。（提供产品功能截图证明） 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量等调节功能。 3.音频输入接口不少于1路RCA，音频输出接口包括有1路RCA、1路卡侬头，每个输出通道都可以调节EQ、音量等参数。（提供产品接口截图证明） 4.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 5.软件可控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、话筒灵敏度等）。 6.系统支持≥5000台有线会议单元和≥200台无线会议单元。 7.系统最大发言数量不少于8个有线话筒和6个无线话筒。 8.可选配实现环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 9.支持RS232中控控制，实现话筒开关，优先权，音量大小，关机等控制。 10.电脑软件可查看扫描无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独开关某个无线单元。 11.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 12.具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。（提供产品的消防报警连动触发接口截图证明） 13.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可控制10台高清摄像跟踪画面设置，实现自动摄像跟踪。 14.四种话筒管理模式：先进先出、普通模式、声控模式、申请模式。 15.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 16.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 17.具备USB录音功能，面板实体按键可一键开启录音，并有录音状态指示灯提示。 18.支持≥10段EQ调节功能，2路LINEOUT输出通道都具有10段EQ调节功能。（提供产品功能截图证明） 19.系统单元热插拔功能，再插上自动恢复原功能。 20.在脱离电脑的使用时，会议系统也能够实现，发言人数限制功能。 | 台 | 1 |
| 21 | 会议坐席信息管理系统 | 1.支持创建（及编辑、删除、查看）多场会议，可以对会议进行开始、结束等操作。 2.支持不同权限管理模式，用户角色包含超级管理员、系统管理员、普通用户，不同普通用户创建的会议互相保密，超级管理员有管理所有会议的权限。 3.支持查询历史会议，并支持复制拷贝历史会议信息到新建会议。 4.支持对译员机语种设置，可在会前对译员机设不同的语种。（提供软件功能截图证明） 5.根据摄像头预置位实现跟踪，镜头自动跟踪发言人员，给发言人员做特写画面处理。 6.支持创建（及编辑、删除、查看）多个会议投影，会前可直接预览投影效果，会议中可以任意切换会议投影，方便不同主题召开。 7.支持会议服务呼叫，会中及时接收会议服务信息并进行处理；可选茶水、笔、纸、服务员等，也可自定义输入服务需求；呼叫服务后显示等待状态，后勤服务人员处理完成则状态完成。 8.会议结束后支持查看会议的签到信息、投票信息、会议总表、日志记录。（提供软件功能截图证明） 9.支持对主机所有接口进行音频调节，可对接口进行总音量、EQ、延时调节，方便会场音效自由调整。 10.支持自动调整话筒的增益，以防止无声期间的增益衰减损。 11.支持话筒语音检测的预置位跟踪，可对跟踪阈值、反应时间、切回全景位时间、启用进行设置。 12.支持数据备份和恢复，系统数据可保存到本地，可通过恢复功能还原系统数据。 | 套 | 1 |
| 22 | 无线5G WIFI话筒 | 1.高清≥2.4寸IPS全彩显示屏，音量大小，话筒状态，当前时间日期显示，发言时间显示，支持发言计时，定时发言，信号强度和电池电量等信息清晰显示。 2.话筒采用48kHz采样率，可显示客户全彩logo。话筒开机连接时间只需5秒。 3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 4.具有简约的TYPE-C设置SSID、密码功能，保证扩展系统时不会连接错误的AP。 5.具有发言计时和定时发言功能。 6.通过PC软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。（提供产品功能截图证明） 7.具有5段EQ调节功能，可整体调节所有话筒不同的音效，直至达到完美的效果。（提供产品功能截图证明） 8.支持签到功能，通过PC软件设置并发起签到，采用触摸按键签到。 9.采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 10.采用无线传输技术，电池可拆卸，支持电池“热插拔”，不影响正常会议使用。 11.主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 12.内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 13.内置锂电池，电池容量支持8小时，可选配增加容量16小时持续发言。 14.具有1路3.5mm立体声耳机插口和一个USB扩展接口 15.支持TYPE-C口进行升级程序和支持18W快充充电。 16.无线频率支持范围为5.15GHz~5.85GHz。 17.采用方形咪杆连接，超强拾音，咪杆长度为215mm。 | 台 | 13 |
| 23 | 数字会议话筒单元管理嵌入式软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对会议系统主席单元的管理或控制。 2.支持签到功能，也可以通过PC软件打开或关闭话筒单元、控制单元等功能。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 | 套 | 13 |
| 24 | 千兆POE供电器 | 1.AP发射器POE供电220V转POE供电，PoE：支持802.3at/bt以太网供电标准 | 台 | 1 |
| 25 | 5G无线数字AP发射器 | 1.兼容802.11a/ an / ac /Wave 2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps，可以有效地从覆盖范围、接入密度、流量吞吐等方面提供更高性能的无线接入服务。 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法，可提供更快的无线上网和更大的无线覆盖范围，能够轻松满足各种无线业务的承载使用，如语音、文字等多媒体业务。 3.上行链路采用千兆以太网端口，突破了传统百兆速率的限制，使有线口不再成为无线接入的速率瓶颈。 4.通过虚拟无线接入点（Virtual AP）技术，最多可提供32个ESSID，不同SSID之间互相隔离的，可以对使用相同SSID的子网或同一个VLAN下进行终端二层隔离，保证用户数据安全。 5.支持中文SSID，也可以使用中英文混合的SSID，为建设使用单位提供个性化的SSID，提高识别度。 6.支持WPA3安全协议。 7.支持80/160MHz的高带宽频段。 8.支持本地供电与PoE远程供电。 | 台 | 1 |
| 26 | 20口充电箱 | 1.20口USB充电器 2.输入电压：220V AC 50/60Hz 3.输出电压：5V DC，输出电流：单口2A 4.总率功：200W 40A | 台 | 1 |
| 27 | 反馈抑制器 | 1.全数字处理器，可有效提升拾音灵敏度，有效距离可达70cm以上 2.自带12dB环境降噪，系统具有极低的底噪 3.可一键打开或者关闭反馈功能，关闭反馈时需要长按5秒，直到按键上面反馈指示灯闪烁，打开时请按一下，可有效保护现场设备。 4.面板具有≥7个高亮LED指示电平状态 5.输入接口：不平衡TRS输入，阻抗：1KΩ，不平衡RCA输入阻抗：10KΩ，平衡卡侬输入阻抗：1KΩ 6.输出接口：不平衡TRS输出阻抗：1KΩ，不平衡RCA输出阻抗：1KΩ，平衡卡侬输出阻抗：1KΩ 7.额定电压：220V±10%50Hz 8.频率响应：100Hz~16KHz 9.失真：＜1%@1KHz 10.信噪比：＞90dB （提供第三方机构检测报告证明） | 台 | 1 |
| 28 | 数字会议话筒音频处理嵌入式软件 | 1.支持管理系统中的菜单信息，包括菜单的名称、编码、父级菜单、排序、状态等属性，包括额外的信息如备注、路由地址等。管理员可以对系统中的菜单进行新增、编辑、删除等操作。 2.支持记录和管理会议音频回放的相关信息，包括回放ID、存储ID、回放时间、回放时长、创建人、创建时间、修改人以及修改时间等。 3.支持在后台管理系统中记录和管理会议的相关信息，包括会议名称、开始时间、结束时间、地点、组织者等。 4.支持记录和管理会议音频的检索记录，包括检索时间、关键词、结果等信息，并提供创建和修改记录的功能。 5.支持记录和管理会议音频处理的相关信息，包括处理ID、采集ID、处理时间、处理状态、处理后音频文件路径等。 6.支持在后台管理系统中管理会议的议程安排，包括创建、修改和删除议程信息，以及记录每个议程的开始时间、结束时间、描述等详细信息。 7.支持记录用户的登录操作信息，包括登录日志的名称、是否执行成功、具体消息、登录IP、用户名称、创建时间和创建人等信息。 8.支持管理系统中的各种字典数据，包括字典编码、名称、类型、简称、上级字典关系等信息，通过该模块可以进行字典的增删改查操作，并可以对字典进行排序、设置状态、记录创建和修改信息。 9.支持管理会议过程中的音频采集情况，包括记录会议的基本信息、议程信息、采集设备信息、以及相关的音频文件路径、采集时间等。 10.支持记录和管理音频异常检测的结果，包括存储ID、检测时间、检测结果等信息，并提供创建人、创建时间、修改人、修改时间等管理功能。 11.支持记录和管理音频质量分析的结果。包括存储音频质量分析的相关信息，如分析ID、存储ID、分析时间、分析结果等。记录创建人、创建时间、修改人和修改时间等信息。 12.支持记录和管理会议音频的导出操作，包括导出的格式、文件路径、导出时间等信息，并记录了创建人、创建时间、修改人、修改时间等元数据。 13.支持记录和管理会议音频文件的存储信息，包括存储ID、处理ID、存储时间、存储位置以及创建和修改记录的相关信息。 14.支持管理系统中的文件信息，包括文件的基本属性如文件编码、版本、状态、存储位置等，包括文件的具体信息如文件大小、存储路径等。 | 套 | 1 |
| 29 | 分布式可视化融合中控系统 | 1.内置主频800MHz的嵌入式处理器，1G DDR，128M FLASH，AIoT物联网可视化UI设计编程，自由编程多种控制协议和代码； 2.前面板具有≥2.0英寸 OLED显示屏，可显示MAC地址、时钟、设备IP等信息（提供产品功能截图证明） 3.显示屏支持实时反馈串口、IR数据、继电器、I/O数据状态，支持在线更改内部时钟；（提供产品功能截图证明） 4.支持TCP/IP、Ethernet网络上的电脑、平板、会议摄像机等图像预览显示； 5.具有8路独立可编程RS-232/422/485控制接口，凤凰端子接口，支持自定义协议类型； 6.具有8路独立可编程IR红外控制接口，前面板具有红外学习窗，支持红外代码学习，红外控制接口； 7.具有8路弱电继电器常开接口，可驱动AC125V/1A以下负载，可控制其他设备开关； 8.具有8路数字I/O输入/输出控制接口，可接收或输出5V/10mA以下的短触发信号； 9.具有1路百兆以太网RJ45网口，支持与控制终端通过局域网或广域网进行数据通讯，支持运维、远程控制、远程维护、系统诊断、系统备份等功能； 10.支持TCP/IP、UDP、Ethernet网络协议，可控制支持TCP/IP协议的设备，支持多媒体文件播控功能； 11.内置时钟，支持编辑时间轴计划事件，自动执行预约控制模式； 12.支持多种系统控制终端：Kylin麒麟/鸿蒙/Android/WindoWs系统终端，有线控制屏、无线移动终端屏； 13.支持以太网RJ45 POE供电及通讯、双向通讯、状态实时反馈等功能； 14.支持广域网及局域网组网功能，支持同一控制界面控制多台中控主机； 15.支持扩展各类控制模块； 16.支持多机热备份功能； | 台 | 1 |
| 30 | 智能设备中控信息管理系统 | 1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。 3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 | 套 | 1 |
| 31 | 电源控制器 | 1.开关控制：8路独立电源开关控制，常开与常闭 2.支持POE供电及TCP/IP通讯控制； 3.高压继电器每一路电源均设置独立保护，安全可靠； 4.支持无限级联，可同时对多台电源控制器实现通信控制； 5.八路电源控制器，每路提供三连接点的接线柱，具有常开及常闭两种接口选择，可做双联开关； 6.通讯方式：采用TCP/IP、RS-232总线控制 7.负载容量：AC220V/30A，DC30V/30A | 台 | 1 |
| 32 | 红外发射棒 | ≥1.5m红外发射棒， | 个 | 1 |
| 33 | 平板 | 1.尺寸和分辨率‌：11.5英寸，分辨率为2200*1440，屏幕比例为3:2，屏占比为86%，屏幕类型为TFT LCD（IPS），色域为1670万色，色域为70.8% NTSC（典型值）‌ ‌2.内存和存储‌：系统内存为8GB，存储容量为256GB‌ ‌3.电池和续航‌：电池容量为锂电池，视频播放时间约为10小时‌ ‌4.操作系统‌：搭载 HarmonyOS 4.2 操作系统‌ ‌5.处理器和核心数‌：主频和核心数暂无具体数据‌ ‌6.屏幕特性‌：屏幕采用全贴合技术，支持最多10点触控，具备霍尔传感器、环境光传感器和重力传感器‌ ‌7.摄像头‌：前置摄像头为800万像素，后置摄像头为1300万像素，支持自动对焦，前置和后置摄像头均支持多种拍摄功能，如美肤、全景、声控拍照等‌ ‌8.其他功能‌：支持WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax，蓝牙5.2模块，支持立体声扬声器和麦克风‌ | 台 | 1 |
| 34 | 无线路由器 | 1.网络标准：IEEE 802.11ac，IEEE 802.11b，IEEE 802.11g，IEEE 802.11n ， IEEE 802.11k/v/r 2.网络协议：WiFi6 3.最高传输速率：1600Mbps 4.适用面积：61-120m2 5.网络接口：2个10/100/1000 WAN口，2个10/100/1000Mbps LAN口 6.双WAN口：支持 7.OFDMA支持：支持 8.处理器：2核1.3GHz 9.机身存储：128MB Flash | 台 | 1 |
| 35 | LED无风扇静音平板灯 | 1.光源：≥430颗灯珠 2.功率：200W 3.通道：4-6CH 4.颜色：正白、暖白、双色 5.控制方式：声控，自动，DMX512，联机。 6.散热方式：无风扇静音散热 | 台 | 16 |
| 36 | 灯光控台 | 1.DMX512标准。512个DMX控制通道； 2.2路带隔离的独立输出驱动端口，具有抗1500VDC电气冲击能力。独立插板结构，容易更换； 3.可控制≥32台16个通道电脑灯； 4.带背光的大屏幕LCD显示屏，用于显示各种运行参数； 5.16个通道推杆，1个速度控制推杆； 6.1600个走灯程序步储存容量。48个走灯程序，每程序多100步。每步速度，渐变参数独立设置。可选音乐同步或手动速度控制； 7.在走灯速率推杆的配合下，程序步的时间范围可从0.03s-180s； 8.48个可直接调用的电脑灯场景； 9.可同时运行4个走灯程序、48个场景，并可同时对32台电脑灯进行手动运行（提灯），手动运行（提灯）具备通道释放功能； 10.不同种类电脑灯的X/Y由数据轮统一控制，亦可由推子控制； 11.16Bit电脑灯X/Y控制精度； 12.具有15个环境键，快速调用不同的场景、走灯、手动运行组合； 13.音乐触发信号源可取自音频线路输入或内置话筒拾音； 14.容易学习与使用，操作效率更高； 15.支持关机数据保存； 16.内置高性能绿色开关电源，具有极低电源谐波失真和极宽电压适用范围（90V-240V）。 | 台 | 1 |
| 37 | 信号放大器 | 1.采用光电隔离技术，每路输入输出都是采用独立的变压器供电。 2.频率50Hz-60Hz。 3.输入电源：AC110V—240V 4.信号标准：国际标准DMX512信号 | 台 | 1 |
| 38 | 12路*4KW直通箱 | 1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％. 2.额定功率：12路*4KW；可适用于任何负载。 3.每路20A空开，过载与短路双重保护高分断空气开关. 4.A.B.C三相工作指示灯。设两脚和三脚万能插座 5.单40A胶木插输出。 | 台 | 1 |
| 39 | 机柜 | 1.容量‌：42U 2.尺寸‌：600*1000*2000mm（宽深高） 3.颜色‌：黑色 4.表面处理‌：光滑 5.配件‌：标准配件，前后网门 6.材质：冷轧钢 7.厚度：主龙骨1.2mm，侧板0.8mm | 台 | 2 |
| 40 | 有源音箱 | 1.≥2.0声道有源音箱，内置功率放大器，≥5吋全频低音喇叭及≥2吋高音喇叭。 2.麦克风音量、音乐音量独立调节。 3.外置接插式电源线方便升级安装。 4.≥1组莲花音频输入、≥1组莲花录音输出。 5.≥1组有线广播应急切换输入、5秒钟后自动恢复教室扩声。 6.≥1路6.5毫米话筒输入插口、DC6V供电与外置电源话筒连接不用电池。 7.外置USB2.4G无线话筒和无线蓝牙输入扩展功能。 8.使用频率：2400-2485MHz， 9.输出功率：≥2*30W 10.灵敏度：90dB±2dB， 11.频率响应：20Hz-20KHz 12.信嗓比：≥85dB±2dB， | 对 | 1 |
| 41 | 辅助材料 | 音箱国标线材及配件 | 批 | 1 |
| 42 | LED单色屏 | 1、像素间距:10mm； 2、像素构成：采用346直插单红灯珠； 3、成像原理：LED主动发光； 4、像素密度：10000 点/㎡； 5、亮度：≥2000 cd/m²； 6、水平视角：≥110°，垂直视角：≥55°； 7、模组最大功耗：20W； 8、扫描驱动方式:1/4扫描，恒压驱动； 9、工作环境温度：-40℃至+60℃； 10、工作环境湿度：10%～90%RH。 | 平方 | 8.2 |
| 43 | 控制卡 | 1.支持32级灰度‌ 2.支持分区背景和分区重叠‌ 3.支持计时，包括循环计时‌ 4.支持连接路由器，可以控制多个WIFI卡‌ 5.支持多种扫描方式‌ 6.支持区域重叠‌ | 张 | 1 |
| 44 | LED单色屏 | 其中（报告厅6.3平方一块，五间讨论室4.2平方各一块，120人教室4.2平方一块，80人教室4.2平方一块，结构化研讨室4.2平方一块，备课室4.2平方一块，） 1、像素间距（mm） 4.75 2、像素密度（dot/m2） 44321 3、像素构成 1R LED 4、封装方式 SMD 2020 5、模组分辩率 64×32 6、模组规格（mm） 304×152×14 7、推荐最小观看距离 ≥5m 8、模组最大电流（A） 2.8 9、模组最大功耗（W） 14 10、视角 H≥120°V≥ 120° 11、最大功率（W/m2） 303 12、平均功率（W/m2） 151.5 13、屏幕亮度（cd/m2） ≥150 14、扫描驱动方式 1/16 扫描，恒流驱动 15、工作电压（V） 5 16、使用寿命（小时） ＞50000 外壳材质 PC+GF 使用环境温湿度 -20℃～+40℃, RH=10～60% | 平方 | 44.1 |
| 45 | 控制卡 | 1.‌分辨率‌：单色2048×512像素；双色1024×512像素；全彩1348×256像素。‌‌ 2.‌显示效果‌：支持文本、动画字、3D字、图片、Excel等多种格式，并可自定义边框和特效。‌‌ 3.‌接口类型‌：Wi-Fi（无障碍距离约20米）、USB、网线、串口等。‌‌ 4.‌节目存储‌：支持U盘更新节目，可存储1000个节目。‌‌ 5.‌区域管理‌：支持最多20个独立内容区域，可自由排版并独立设置字体、颜色等参数。‌‌ 6.‌传感器支持‌：可外接温度、湿度、亮度、粉尘颗粒等传感器，实现环境数据实时显示。‌‌ 7.‌亮度调节‌：提供手动、自动及按时间段三种亮度调节模式。‌‌ 8.‌附加功能‌：支持定时开关屏、农历显示、多时区设置等。‌‌ | 张 | 10 |
| 46 | LED全彩屏 | 1、像素构成：表贴三合一1515（1R1G1B）；像素密度：288906点/㎡； 2、点间距：≤1.86mm;模组分辨率：172*86； 3、模组尺寸：320*160mm；色温：3000-21000可调； 4、光学性能：基色主波长误差为C 级 ΔλD≤5，视角（水平、垂直）：170°±5°； 5、机械性能：平整度：≤0.1mm，箱体间缝隙≤0.1mm，像素中心距相对偏差<3%； 6、最大功耗：≤650W/㎡；平均功耗300W/㎡，睡眠模式功率密度≤150W/㎡；能源效率：≥2.4cd/W； 7、光学特性：亮度均匀性≥98.5%，白场色坐标符合SJ/T 11141-2017 5.10.5规定，亮度鉴别等级：C 级以上，最大对比度：≥8000：1； 8、电性能：换帧频率：60Hz；刷新频率：≥3840Hz；彩色信号处理位数16bit；白平衡亮度：≥500cd/㎡； 9、平均失效间隔工作时间：≥10000hrs； 10、电源效率：效率＞90%;对地漏电流：对地漏电流：I（漏）≤3.5mA/㎡ 11、人眼视觉舒适度 VICO 指数≤1。 12、工作噪音声压级 处理距离 r=1.0 米，噪音声压级≤5dB。 13、恒定湿热：在样品状态：通电工作，试验温度：85℃，相对湿度；85%，试验时间：168h等情况下，产品无异常，试后正常工作。 14、工作环境：在温度： -10℃－40℃，湿度：10% - 90%RH情况下，产品无异常，试后正常工作。 15、信号源兼容格式：至少具备 DVI及 HDMI接口，其他视频信号源兼容格式接口根据用户需求确定(如VGASDISVideo)。 16、拖尾现象：不存在拖尾。摩尔纹：不存在摩尔纹。马赛克、死点：不存在马赛克、死点。 17、为了提高LED显示屏使用寿命，所投LED显示屏需通过以下灯珠试验：灯珠耐焊耐热试验：Tmax=260℃，回流焊 2 次，灯珠引脚无氧化， 焊接正常，灯珠胶体正常，点亮正常；灯珠常温寿命试验：Tc=25℃ Ifr=10mA IFg=10mA Ifb=10mA通电 1000H，灯珠点亮无异常；灯珠冷热冲击试验：-50℃～130℃各 15min 200 次，光电特性及表面构造正常，点亮正常；灯珠高温贮存试验：Ta=100℃ 贮存 500H，灯珠点亮无异常；灯珠抗静电（ESD）测试：HBM 模式：ESD＞2000V，灯珠点亮无异常；灯珠漏电流试验：反向电压 Vr=10V漏电流 0.2uA，符合要求；灯珠红墨水试验：回流焊 1 次，纯红墨水常温浸泡 24H，无渗透（提供第三方检测报告）； 18、为满足用户不同的亮度需求，所投LED显示屏需具有亮度调节功能，可实现 0%-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化自动调整和任意设置亮度的功能（提供第三方检测报告）； 19、所投LED显示屏需通过接地电阻测试：保护接地导体和保护连接导体应当有足够，的承载电流的能力，接地导体及其端子不得有过大的电阻。在样机保护接地端子和可触及金属外壳之间施加 32A 电流，持续 2min，测得的阻值不应大于 0.1Ω；检测结果：接地端子-接地部件最远端：0.072Ω（提供第三方检测报告）； 20、所投LED显示屏需通过抗电强度试验：试验电压施加在带电部件和易触及部件之间，非金属部件用金属箔覆盖。抗电强度实验是在设备处于充分发热状态下进行。加到被试绝缘体上的实验电压应当从零逐渐升 高到规定的电压值，对非金属部件 3000Vac、对接地金属部件施加 1500Vac，然后在该电压值上保持 60s。判定：在试验期间，不应出现击穿（提供第三方检测报告）； 21、为了观众身体不受蓝光伤害，LED显示屏必须通过蓝光无风险危害检测：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测（提供第三方检测报告）； 22、LED显示屏生产厂家获得安全生产标准化三级企业证书， LED显示屏生产厂家提供计算机软件著作权登记证书（具有计算机信息显示软件、LED显示屏智能控制系统）（提供第三方检测报告）有害物质过程管理体系认证证书； | 平方 | 5 |
| 47 | 接收卡 | 1、单卡最大带载 512×384 像素，支持24组数据，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。 2、支持集成网络变压器—全面解决 hub layout 难度大产品一致性差，误码率等问题，让信号传输更稳定； 3、接收卡的硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定、维护更高效。 3、支持逐点亮色度校正 配合对应校正软件，对每个灯点的亮度 和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度 和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 4、快速亮暗线调节 在 调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因 箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程 中即时生效，简单易用。 5、温度和电压监测 可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在对应调试软件上可以查看接收卡的温度和电压。 6、支持智能模组，无需监控卡，可以实现温度/电 压/排线/灯点检测制造日期/制造商信息检测(定制程序支持)； 7、误码监测 ，检测发送设备 与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质 量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 8、固件程序回读 在对应调试软件上可以回读接收卡的固件程序并保存 到本地。 9、环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性，主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 10、支持在高可靠性要求的应用场景中，单个 Hub 板同时连接主备接收卡。主接收卡发生故障时，备接收卡会即时接替主接收卡的工作，保障屏体正常显示； 11、以上参数需提供第三方检测报告； | 张 | 8 |
| 48 | 视频处理器 | 1、支持至少 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS，以适用各种前端输入信号； 2、集成发送卡和视频处理器的功能，简化系统链路，提高系统的稳定性及兼容性；。 3、支持插入U盘播放1080P以内的视频及图片； 4、设备前面板配备直观的 LCD 显示界面，可直接观察网口的通讯状态，设备型号，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作。 5、支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。 6、支持 DVI、HDMI 的输入分辨率自定义调节; 7、支持逐点亮度校正，可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正，有效消除LED模组的色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 8、支持快捷点屏，通过旋钮简单操作即可完成屏体配置。 9、支持 4 个千兆网口输出，最大带载 可达260 万像素。 10、支持创建 不少于6个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 11、支持通过 RS232 协议连接中控设备。 12、上述参数第三方检测报告； | 台 | 1 |
| 49 | LED全彩屏 | 1.像素构成：表贴三合一1010（1R1G1B）； 2.水平视角 H≥170垂直视角V≥170° 3.点间距:≤1.25mm ，模组分辨率:256点*128点； 4.白平衡亮度≥500cd/m2 ，色温 ：3000-18000K； 平均功率 ：≤317W/㎡，最大功率 ：≤633W/㎡；亮度均匀性 ：≥97% ，色度均匀性：±0.003Cx，Cy 之内 平整度:≤0.2， 供电方式 ：AC200-240V,50/60Hz ，对地漏电流 :≤3.5mA/m2 ； 5.工作环境温度:-20℃～40℃ ，工作环境湿度:10%～60% ，存储环境温度:-20℃～60℃ ，存储环境湿度:10%～60% ； 6.换帧频率:60Hz ，刷新频率:≥3840Hz，灰度/颜色:281 万亿； 平均无故障时间 :≥10000 小时 ，寿命:≥100000 小时 7.LED显示屏具备防潮/防尘/防腐蚀，防电磁干扰，抗静电干扰；LED显示屏箱体拼缝间隙≤0.1mm；LED显示屏具有防眩目功能；LED显示屏具有除湿功能；LED显示屏支持智能节电功能； 8.LED显示屏为保证播放效果，采用恒流驱动，刷新率≥3840Hz，电流增益调节级别≥8位，显示屏亮度均匀性≥97%；LED显示屏为提高显示屏色彩还原度，采用低亮高灰技术，亮度在60%时灰度≥12bit，亮度80%时灰度≥14bit，亮度100%时灰度≥16bit；LED显示屏模组电源牛角座座采用镀锡工艺处理，信号传导好，耐腐蚀； 9.LED显示屏支持7*24小时连续工作；LED显示屏具有防火阻燃功能，PCB板防火阻燃等级达到UL94 V-0级；LED显示屏具有防磕碰保护设计；LED显示屏具备软件具有可实时监控显示屏工作状态，故障自动报警功能，发生故障立即发送信息到指定邮箱；LED显示屏蓝光对皮肤和眼睛的辐射具有无危害； 10.提供管理体系认证证书，符合GB/T22080-2016/ISO/IEC 27001：2013标准要求；LED显示屏生产厂家具有信息技术服务管理体系认证证书，符合ISO/IEC 20000-1：2011标准要求； 屏体需通过节能、需环境标志标志认证，不接受0EM产品;提供第三方出具的检测报告并提供3年售后服务承诺函。 | 平方 | 50.2 |
| 50 | 接收卡 | 1、单卡最大带载 512×512 像素，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 2、支持集成网络变压器—全面解决 hub layout 难度大产品一致性差，误码率等问题，让信号传输更稳定； 3、支持智能模组，无需监控卡，可以实现温度/电 压/排线/灯点检测制造日期/制造商信息检测(定制程序支持)； 4、支持色彩管理技术，支持利用光枪定标，实现色彩的定量显示； 5、支持逐点亮色度校正 配合对应校正软件，对每个灯点的亮度 和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度 和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 6、支持快速亮暗线调节 在 调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因 箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程 中即时生效，简单易用。； 7、支持环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性，主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作； 8、支持在高可靠性要求的应用场景中，单个 Hub 板同时连接主备接收卡。主接收卡发生故障时，备接收卡会即时接替主接收卡的工作，保障屏体正常显示； 9、以上参数需提供第三方检测报告； | 张 | 156 |
| 51 | 视频处理器 | 1、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。 2、输入接口包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入 3、视频输出支持8个千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达520万像素，最宽支持10240,最高8192。 4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出，支持的音频编码 ：MPEG1/2 Layer I，MPEG1/2 Layer II，MPEG1/2 Layer III，AAC-LC，VORBIS，PCM 和 FLAC 5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏； 6、最大支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出； 7、最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K图层，按2K图层计算图层资源； 8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、接屏体温度、电压、误码率、通讯状态等的检测； 9、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持27种图片切换特效，包括水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转； 10、标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制；设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观； 11、支持2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心； 12、支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能； 13、支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小等功能； 14、支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原； 15、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作； 16、MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟可用度大于 99%，整机寿命不小于150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。 17、为保证产品质量达标，需提供中国质量认证中心、CCC、CQC中国国家强制性产品认证证书； 18、以上参数需提供第三方检测报告； | 台 | 4 |
| 52 | 视频处理器 | 1、单台具备不少于24路千兆网口输出，带载能力可达1560万像素、最宽16384像素、最高8192像素，网口带载没有矩形带载限制，支持自由走线，最大化提高网口带载利用率； 2、二合一设计理念，集视频处理器和发送卡功能于一体，系统连线更少，稳定性和兼容性大大提升： 3、拥有完备的视频输入接口： 1 路 HDMI 2.0，1路DP1.2，4 路 HDMI，1 路 3G-SDI+LOOP（可根据实际需求选配）。 4、支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加 真实生动，细节更加清晰。 5、支持个性化的画质缩放：支持不少于三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。搭载superview画质处理技术，画面可无极缩放； 6、支持对LED显示屏输出画面的画质调节，包括但不限于：亮度、饱和度、对比度等； 7、支持多画面同时显示，不少于6 画面的任意布局，至少包含2路4K画面+4路2K画面； 8、支持OSD字幕功能，字幕背景，内容可通过软件自定义编辑； 9、支持高位深信号输入源输入，可支持8bit 、10bit、12bit信号输入； 10、支持伴随音频和独立音频功能，输入接口支持音频伴随输入，输出音频支持随信号切换而切换，音量大小可调节。 11、支持场景预设功能，可创建不低于 10 个用户场景作为模板保存，方便直接调用。 12、支持对输入信号进行分辨率自定义 ，最大可支持4096*2160@60信号输入，并向下兼容4K*1K,2K等； 13、设备前面板应配备 LCD 显示模块，可直接观察各接口的通讯状态，设备型号，IP地址，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作。 14、为保障画面输出无撕裂，应支持选择输入源作为同步信号，达到输出的场级同步,； 15、支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。 16、上述参数投标商需提供测试报告； | 台 | 1 |
| 53 | 模组电源 | 1.功率‌：200W 2.‌电流‌：40A 3.‌电压‌：5V 4.‌尺寸‌：超薄设计，适合空间有限的应用场景‌ 5.‌保护功能‌：具备过载保护、短路保护等安全功能，确保电源在异常情况下能够稳定工作，保护设备和用户安全‌ | 台 | 310 |
| 54 | 图书馆管理系统 | 一、系统结构： 1.系统采用Net、C#等主流开发语言，支持SQLSever2000到SQLSever2019、Oracle等大型数据库。 2.图书馆管理系统可平稳运行于微软 Windows等操作系统。 3.采用C/S+B/S混合架构网络体系结构,支持C/S版本管理也同时支持B/S纯网页端管理，数据可同步管理，无需二次开发对接。(需提供数据同步承诺函) 4.系统包含（系统管理、读者管理、采编管理、期刊管理、流通管理、查询管理、数字资源、统计管理、OPAC管理）要用C/S+B/S混合架构。 二、系统运行环境: 1.大型关系数据库管理系统：支持 SQL Sever、Oracle等。 2.工作站操作系统：Windows系统。 3.数据库运行环境：支持所有Windows系列。 4.软件必须采用多层（三层及以上）架构。 三、主要功能要求： （一）系统管理 1.用户管理:可对操作员设置各种自定义权限管理。 2.工作量表管理:可对采编人员的工作量做直观统计，可按年统计、按月统计、按日统计。 3.系统离线管理:可对系统自定义设置离线时间、自动锁定管理系统，防止其它人误操作管理。 4.假期管理:可对系统自定义放假时间、暂停开放时间管理。 5.系统数据应采用标准的CNMARC数据格式存储，并能接收和输出标准的CNMARC字段。可自定义设置导入、导出带馆藏的CNMARC数据，分类符合中国图书馆分类法(第五版)规则，并能提供电子版中图分类法检索，方便管理员查询图书类别。 6.批套数据管理:系统可以按标准书号下载标准的CNMARC数据和书目详细清单。 7.字体设置:对系统的导出报表字体、借书证打印字体、打印标签字体、架位号字体、色标字体等设置大小。 (二)读者管理 1.能自定义设定各种类型读者对每种图书的外借期限、册数、超期罚款条件等流通参数，能批量设定流通工作日。 2.系统通过外接摄像头或数码相机，应实现直接采集读者数码相片进入数据库，方便读者认证管理及证件制作。添加照片时能够对照片进行智能分析，自动检测有效脸部信息，防止上传无效照片，同时应该生成人脸识别信息。 3.可自定义批量修改读者班级或部门、类型、可批量删除部门和读者信息。 4.支持通过手机短信、电子邮件等方式自动批量发送催还通知、预约书到馆通知。 5.读者的登记、升级、挂失、注销、暂停、删除管理功能。 6.图书、音像、期刊应具有相应的借阅权限功能。 7.读者导入和导出：通过EXCEL表格可以批量导入和导出读者，减少管理人员的录入工作量。 （三）采编管理 1.系统在采编时提供简单编目和专业编目（CNMARC）对照，方便采编人员判定数据的完整性和标准性，智能分析索书号是否重复。同时生成种次号、著作号、四角号码，满足不同单位的索书号生成规则。 2.系统应提供按国际网络通讯协议Z39.50标准设计的联机编目查询功能，能自定义添加其它Z39.50协议账号。 3.系统应有编目套录数据库，同时能够提供国图和CALIS以及采访的中文和外文图书信息供编目使用，减轻图书管理人员的采编工作量，中文图书套录数据库数据不低于800万条。还应具备分类号自动截取功能，按照用户设置自动对分类号进行处理。条码能够按照指定号段批量删除。 4.编目界面直观简便，可快速查看馆藏量及快捷删除和修改馆藏数据，编目时可以实现ISBN号连续输入、自动扫描输入，智能判断13位和10位ISBN号，系统能自动递增或递减图书条码号，提高输入效率及准确率。 5.系统具有图书定位功能，采编人员可以在采编时通过ISBN号定位图书，也可通过条码号(馆藏号)批量定位所有馆藏图书位置,方便图书馆管理员快速、准确的查询馆藏图书所在位置。 6.具有图书书标管理及打印的功能和条形码管理及打印的功能。 7.具有图书的征订、编目、赔偿、转库、注销、删除,跳号检测、统计等功能。 8.具有期刊管理：包含期刊征订、期刊订阅、期刊登到、期刊转库、期刊合订、期刊编目、期刊注销、期刊统计等功能。 9.具有音像资料的编目、赔偿、转库、注销，删除、统计等功能。 10.具有图书条码变更功能，方便后期条码损坏之后不用二次编目，即可快速更换新条码。 (四)流通管理 1.图书借还支持一卡通对接(能完整提供API接口)IC卡、ID卡、条码卡、身份证借还，人脸识别借、指纹借还、扫码借还等，无需额外对接其它设备。(需提供人脸识别和指纹借还软著证明) 2、支持主流的智慧图书馆管理，能提供RFID自助借还系统、RFID自助办证系统、RFID盘点系统、RFID自助查询系统、RIFD转换系统、无需二次开发,并能提供标准的图书馆SIP2协议接口系统。(需提供以上RFID系统软著证明) 3.系统通过外接摄像头或数码相机，应实现直接采集读者数码相片进入数据库，方便读者认证管理及证件制作。添加照片时能够对照片进行智能分析，自动检测有效脸部信息，防止上传无效照片，同时生成人脸识别信息特征码。 4.读者借阅和归还在一个界面完成操作，无需切换。借阅界面可选择性归还某册图书也可一键归还该读者所借图书。图书流通除了具备传统借书证、一卡通流通方式之外，能够具备现代化的技术进行读者识别，通过普通摄像头的视频流检测读者脸部信息进行读者照片比对，快速识别到读者借阅，识别率应保证在90%以上。 5.具有大数据分析及阅览室管理功能:读者进出馆通过高清摄像头智能分析有效读者，可识别登记读者到馆和出馆时间、登记读者在馆阅读情况，统计到馆次数和到馆率。 6.具有借书证的管理及打印功能，可自义打印标准借书证。 7.支持离线借阅图书，在电脑无网络的情况下系统可以正常的借还图书，待网络恢复正常时可以自动上传离线借还记录。 (五)统计管理 1.系统中的报表可直接转化为其它通用格式（如：Excel）,以方便用户二次编辑、打印。 2.具有与图书、音像、期刊操作相对应完善、详细的查询、统计功能，并能生成可打印的报表。 3.系统可统计读者到馆率、可自定义统计按年和按月图书流通率、馆藏分类统计、热门图书排行榜等，并能通过各种图形展示数据百分比。 （六）其它功能 1.具有完善的数据备份体系，服务器端每天自动备份图书馆数据，以提高数据的安全性。 2.系统具有数字资源管理，和现有图书馆管理系统实现无缝连接。(需提供数字图书馆管理系统软著证明) 3.针对系统数据的安全性，有完善可靠的用户管理。 4.具有在WEB页上进行图书、音像、期刊的查询和预约的功能。(需提供OPAC图书查询系统软著证明) 5.系统应该具备完整OPAC查询系统，支持触膜屏查询系统、WEB查询预借功能，读者登录WEB端可以通过借书证号和密码对所选图书进行预借，预借后流通部门能够接收预借信息，提前对预借图书进行相关处理。通过书名、作者等模糊关键词等检索图书相关信息。可按中图分类法类别自定义检索图书馆藏量、在馆情况、借出情况、所在位置、馆藏明细等。(需提供触摸屏查询系统软著证明) 6.支持大数据展示系统:通过数据展示屏可以直观了解本馆所有情况，包含读者在馆人数、最新热门图书排行榜、当天出借情况、图书馆藏总量、人流统计情况、图书当日统计、当月统计、当年统计等并能时时同步显示。(需提供大数据展示系统软著证明) 7.系统支持区域管理系统，管理端是一套独立的系统，管理者登录之后可以统计辖区内所有单位的使用情况和资源分布情况，如:馆藏总量、读者人数、流通情况、图书种类、图书册数、图书码洋及各单位的藏书占比比例、年份统计、流量人数统计(含每日、每月、每年借出人数、归还人数、入馆占比数)等。(需提供区域端管理系统软著证明) | 套 | 1 |
| 55 | OPAC自助查询机 | 1.屏幕参数：≥32寸,10点精准电容触摸； 2.材质：钣金，钢化防爆玻璃； 3.操作系统：windows系统； 4.主机配置：CPU≥I3,内存≥4G内存,SSD≥128G自带wifi； 5.供电要求：DC供电12V/5A； 6.与图书馆后台系统、微信图书馆信息无缝对接，实现馆藏文献查询功能； 7.可通过题名、作者、ISBN、分类、出版时间等检索方式查询所需图书； 8.读者可自助查询图书基本信息、图片，该书对应馆藏条形码的在馆状态、馆藏地、架位号等信息，读者可自主收藏、预约该书； 9.支持图书评论、图书推荐功能； 10.支持《中国图书馆图书分类法(第五版)》简表形式展示图书信息，方便读者快速精准找到所需类别图书； 11.支持文献借阅排行，可查看图书基本信息及借阅次数，至少列出TOP100供读者参考； 12.支持手机号登陆、读者证等方式输入密码登陆读者个人图书馆,读者可查看个人信息、修改登陆密码； 13.支持读者查看个人借阅管理(如借阅历史、当前借阅、文献收藏、当前预约、历史预约等)、读者荐购、超期罚款等财务信息； 14.管理员后台可设置图书封面、图书推荐、馆内公告、馆内制度等基本信息,可审核读者荐购、读者评论等信息，管理员可自定义OPAC检索平台名称； 15.定时开关机：支持； 16.工作环境：工作温度-10-60度 相对湿度：5%-95%无冷凝； 17.规格：≥458*440*1018mm(长宽高)； 18.提供OPAC检索系统软件著作权登记证书复印件。 | 台 | 1 |
| 56 | 编目扫码枪 | 1.讯接口：USB接口 2.光源： 650±10nm 3.功率： 0.600mW 4.扫描宽度： 64mm(2.5")@face;102mm(4.0")@38mm(1.5") 5.扫描速度： 72±2次/秒 6.扫描景深： 0mm-64mm for 0.33 mm(13 mil) bar codes 7.最小条宽： 0.102mm（4.0mil） 8.扫描模式： 影像 9.可适应的码制： 自动识别所有标准条码，包括RSS 10.系统接口： RS232，PC Keyboard Wedge，Light Pen Emulation ，IBM 486X/469X，Stand Alone Keyboard，USB 11.对比度： 35%最小反差 12.可读字符数： 80个字符 13.摆角、仰角、斜角： 42°、68°、52° 14.蜂鸣器： 7声或无声 15.指示灯状态： 绿色=激光开启、准备扫描；红色=读取成功 17.输入电压： 5.0VDC±0.25V 18.最大功率：800mW@5VDC 19.工作电流： 160mW @5 VDC | 把 | 1 |
| 57 | RFID图书芯片 | 1.图书专用RFID标签是一种带有天线、存储器与控制系统的无源低电集成电路产品，可在其中的存储晶片中多次写入及读取图书、媒体资料的基本资料，用于图书和多媒体光盘资料的标签辨识，可以粘贴在一般图书上，用于图书和光盘资料的辨识。 2.工作频率：13.56MHz； 3.支持协议：ISO15693和ISO18000-3标准； 4.天线规格：45mm*45mm； 5.内存容量：≥1024 bits； 6.有效使用寿命：≥10 年； 7.有效使用次数：≥10万次； 8.标签为无源标签，无需电池； 9.标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写； 10.标签固有频率误差率小于或等于±300K Hz范围； 11.可0.1s时间内读取存储在标签中的资料（实际工作环境，若以标签容量1024bits为标准计算，每种工序中标签的读取速度都能达到0.1s之内）； 12.标签自带单面粘性，须采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害，保证在标签质保期内（10年）不开胶脱落； | 枚 | 5000 |
| 58 | 数据加工 图书编目 | 1.按照标准进行图书回溯建库，按中图法第五版进行分类，按照CNMARC格式进行计算机录入，贴条码、书标及护膜、文献典藏等系列工作。 2.依国家标准进行科学排架，按中图法22大类进行标引，并按学校图书馆馆藏地址和图书分库。 3.根据图书馆馆藏情况进行标签黏贴，将馆标识、层架信息以及条形码等信息转换到智能芯片上 | 项 | 1 |
| 59 | 智慧教室物联主机 | 1. 采用嵌入式硬件架构设计，配置8核ARM处理器，不少于4个主频2.4GHz核心，且不少于4个主频1.8GHz核心；采用Linux操作系统；系统内存≥8GB。 2.视频输入：2路HDMI接口，均支持4K信号输入；视频输出：4路HDMI OUT接口，其中HDMI OUT 1/2/3支持4K输出，1路HDMI 环通输出。音频输入：6路， 2路绿色端子，支持平衡输入；1个3.5mm line in接口；1个3.5mm mic in接口；2个HDMI接口。 3. 网络接口：3个，其中2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，支持配置2个不同网段IP地址，两个网口内部联通，使用其中一个网口可获取另一个网口连接设备的视频数据；1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，支持POE供电。 4. 串行接口：共10路，其中1路RS-232调试接口、4路RS-232控制接口、1路全双工RS-485控制接口、4路RS-232/RS-485复合控制接口，复合接口可通过软件自定义切换接口类型；4个RS232/RS485复合功能接口支持RS232和RS485工作模式切换。 5.支持通过网络方式接入网络摄像机，编码格式为H.264或H.265。 6. 支持接入的网络视频解码后通过HDMI输出显示，4个HDMI输出可显示不同画面，可显示网络摄像机画面、导播画面、教学大屏画面、本地HDMI输入画面。（提供检测报告证明） 7. 支持通过网络方式接入拾音器/麦克风实现教室音频采集。 8. 支持通过网络方式接入音箱实现课件/教师声音扩声。（提供检测报告证明） 9.支持通过网络方式接入物联网关设备。 10. 支持通过网络方式接入信息发布屏作为后排辅助屏作为前排课件补充显示。（提供检测报告证明） 15. 支持新建、删除、修改、查询人脸库，可单张、批量导入导出人脸名单功能；支持设置10个人脸库，库容50000张人脸图片；人脸图片具有姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省级、市级、建模状态等属性；人脸库支持4个自定义标签；人脸库图片支持按属性检索，搜索结果可以列表或图表的形式展示。（提供检测报告证明） 16.支持通过网络传输方式，将老师屏幕画面、IPC画面、导播画面、HDMI输入画面发送至信发屏（辅助显示屏）进行显示。 17.支持使用讲台触控屏或鼠标，通过网络控制操作教学电脑；支持对讲台触控屏进行手动校正，保证触控功能能够在不同分辨率下正常使用。 18.支持使用教学大屏触控，通过网络操作控制智慧教室物联主机接入的笔记本电脑。 19.支持通过网络接收课件音频；课件音频通过网络进行扩音，扩音音量可调整大小和静音；支持通过网络接收手持麦克风声音。 20.支持对显示系统进行自动运维；控制教育大屏播放指定检测画面，通过网络摄像机画面进行大屏状态自动检测；支持对屏幕显示效果进行校准后进行检测；支持灵敏度配置；支持检测延时配置，设备将在延时时间结束后执行检测任务。（提供检测报告证明） 21.可对拾音扩音系统进行自动运维；自动检测阵列麦克风和音箱的音频系统是否故障；支持检测延时配置，设备将在延时时间结束后执行检测任务。（提供检测报告证明） | 台 | 4 |
| 60 | 智慧教室物联面板 | 1.显示屏：≥1个10触控显示屏； 2.刷卡器：显示屏内置刷卡器，支持M1和CPU卡； 3.摄像头：显示屏内置摄像头，分辨率为（1920×1080）像素。 4.网络接口：≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，支持POE供电； 5.支持通过网络方式，实现与中心管理平台客户端进行语音对讲。 6.支持导航菜单显示/隐藏，可显示和隐藏录播、多媒体控制、环境控制菜单。 7.支持对首页两个功能卡片进行切换，包括屏幕控制、音量调节、灯光控制、信号切换、录播、情景模式卡片。 8.支持录播系统的开、关、暂停；支持录播画面的四种布局切换； 9.支持设置零通道（本设备屏幕画面）的编码启用、停用；可设置码率和帧率。 10.开关机键：显示屏内置状态灯，具有开机、关机、息屏按键。 11.音频输入：内置1路麦克风，支持本地拾音，拾音半径1米范围内；音频输出：内置1个扬声器，支持本地音频输出； | 台 | 4 |
| 61 | 常态录播教师相机 | 1. 不低于800万1/1.8“ cmOS教师摄像机； 2. 镜头焦距≥8~32 mm，水平视场角：≥41.5°~15.0°，垂直视场角：≥23.0°~8.5°，对角视场角：≥48.5°~17.0°； 3. 支持教师特写：实时模式和动态模式，可获取教师全景画面、教师特写画面以及板书特写画面； 4. 支持教师智能检测：单人授课状态报警、多人授课报警、离开讲台报警（包含弯腰）、下讲台报警、板书状态报警； 支持板书动作检测；（提供第三方机构检测报告证明） 5. 采用先进的视频压缩技术，压缩比高，处理灵活，超低码率，支持五码流技术，支持不低于20路取流；（提供第三方检测报告） 6. 支持≥2个内置麦克风，可以覆盖≥10米范围；支持≥1路音频输入，可外接拾音器；支持1路RS-485；（提供第三方检测报告） 7. 支持电源供应DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3。 | 台 | 4 |
| 62 | 常态录播学员相机 | 1、支持对SD卡损坏、无空间功能进行检测，并支持显示存储卡可使用时长，可对存储卡寿命不足发出报警；（提供检测报告证明） 2、支持学生人数统计功能，可自动定时统计或手动统计监控区域内的学生人数；（提供检测报告证明） 3、支持设置误报等级、站立时长等级； 4、可检测学生起立行为，检测到学生起立后，画面自动切换为以学生人体为中心的特写画面，切换时间 ≤1s；（提供检测报告证明） 5、学生起立检测准确率≥99%；（提供检测报告证明） 6、支持分析学生抬头行为，可实时统计学生的抬头率；（提供检测报告证明） 7、为保证画面清晰度，相机可支持不小于3840*2160的分辨率输出，同时支持向下兼容3072*1728、2560*1440、1920*1080、1280*720等分辨率的输出，且视频可最高支持16Mbps； 8、为保证相机被其他设备取流的兼容性，设备需支持不低于5路码流的输出； 9、支持Line in的音频输入，且音频编码格式支持G.711a、G.711u、G726、G.722.1、AAC、Pcm、MP2L2、MP3等编码格式； 10、为节省网络带宽，相机支持H.265、H.264编码格式可调； 11、支持将视频图像保存至 PC、SD卡、存储服务器等，SD卡支持热插拔； 12、网络协议具有 TCP/IP、IPv6、HTTP、 HTTPS、FTP、DDNS、RTSP、PPPoE、SMTP、 NTP、SNMP和组播等协议设置选项； 13、支持输出学生特写画面（第三码流）、学生全景画面（所有码流），且每个画面分辩率均可达1080p； 14、最低照度试验不高于0.005lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；（提供检测报告证明） 15、支持开启、关闭eMMC保护功能； 16、最低照度试验不高于0.005lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。（提供检测报告证明） | 台 | 4 |
| 63 | 吸顶音箱 | 1.音频输出： 覆盖角度: ≥140°*140°；中低音扬声器: 1x6.5"；高音扬声器: 1x1"；频响范围（-3 dB）: 120Hz~20kHz；灵敏度≥（1 m，1 W）: 86dB；最大声压级（1 m）: 110dB；阻抗: 8Ω；额定功率: 60W 2.音频： 连续声压级: ≥104dB | 只 | 12 |
| 64 | 一拖二话筒 | 1.载波频率范围: 630~698MHz 2.频带宽度: 200kHz 3.有效工作距离: 100m（空旷无遮挡） 4.射频灵敏度:≤ -102 dBm 5.信道数量: ≥181 （15组） 6.最大输出电平: XRL（LINE）：7.85 dBV 7.6.35mm（LINE）： 5.25 dBV 8.3.5mm（LINE）：4.6 dBV 9.天线接口: BNC 10.天线阻抗: 50Ω 11.连续工作时间: 8h（原装电池） 12.总谐波失真: 0.5%（1kHz） 13.信噪比（A记权）: XRL（LINE）：105dBV 14.6.35mm（LINE）： 96dBV 15.动态范围: XRL（LINE）：105dBV 16.6.35mm（LINE）： 96dBV 17.频率响应 : 50Hz ~ 13kHz 18.最大输入声压:≥120 dBSPL | 台 | 3 |
| 65 | 鹅颈麦克风 | 1.采用≥Ф14mm镀金膜片咪头，拾音距离≥0.5m。（提供第三方机构检测报告证明） 2.频响范围：≥20-20KHz。 3.灵敏度：≥-34dB(0dB=1V/Pa@1kHz)。 4.信噪比：≥76dB A计权。 5.动态范围：≥110dB。 6.内部采用屏蔽线路，有效隔绝外部环境的电磁干扰。 7.按键采用静音塑胶材质。 8.咪杆支持360°调节。 9.支持48V幻象供电。（提供第三方机构检测报告证明） | 只 | 3 |
| 66 | 音频处理器 | 1. 数字音频处理器，需支持机架式安装，高度≤1U，内置自动混音台，需支持反馈消除、回声消除、噪声消除，需配置显示屏，需支持断电自动保护、一键复位，需支持通道拷贝、粘贴、联控，允许≥10个用户管理，可编辑预置模式，最大输出电平≥18dBu，输入共模抑制≥70dBu，动态范围≥114dB，通道隔离度≥100dB，频率响应范围≥（20-20000）Hz，采样率≥48KHz，总谐波失真≤0.003%，系统延时≤10ms，≥8个GPIO接口，≥1个网络接口，≥4路音频输入，≥4路音频输出，≥1个USB接口，≥1个RS232接口，≥1个RS48接口。 | 台 | 3 |
| 67 | 功放 | 1.具备“立体声/并接/桥接”三种工作模式可选择。（提供第三方机构检测报告证明） 2.具备三档输入灵敏度可选择。（提供第三方机构检测报告证明） 3.阻尼系数：≥200@ 8 ohms。 4.总谐波失真：≤ 0.1 %（1 kHz@10 % PO）。 5.信噪比：≥ 96dB。 6.频率响应：20 Hz~20 kHz。 7.输出功率：≥2 × 100 W/8 Ω；≥2 × 150 W/4 Ω；桥接：≥1 × 300W/8 Ω。（提供第三方机构检测报告证明） | 只 | 3 |
| 68 | 调音台 | 1、配置共≥8路音频输入，≥6路Mic/ Line输入( XLR母插头和¼" TRS组合输入接口 )， ≥1路USB Media( U盘播音或蓝牙音频 )和CD立体声输入；（提供第三方机构检测报告证明） 2、配置共≥12路音频输出，≥1路Main L/ R立体输出、≥4路编组输出、≥5路AUX辅助输出，≥1路立体声监听输出；（提供第三方机构检测报告证明） 3、≥3寸lcd液晶显示屏，实时提供DSP效果器参数和USB Media播音信息； 4、配置≥1个专业DSP效果器( FX )，≥14种DSP效果类型，共≥120种的效果预设；（提供第三方机构检测报告证明） 5、带有USB Media播音接口，支持MP3﹑AAC﹑WAV﹑AIFF﹑APE或FLAC文件格式，直接使用外部U盘录音，或外接电脑Media播音和录音； 6、配置蓝牙功能，可以连接手机等蓝牙设备，实现无线音乐播放； 7、独立脚踏开关，控制效果器输出关闭或打开； 8、所有Mic/Line输入通道均配置：48V幻象电源（1-2路带有独立控制48V幻象电源开关）、支持3段频率均衡调节、低切滤波器；3-6路带有压限器( Comp )、1-2/3-4编组开关、监听开关、静音开关。 | 台 | 3 |
| 69 | 反馈抑制器 | 1、≥2寸彩色液晶显示屏，可实时查看当前通道电平和每通道当前的动态陷波器数量； 2、主机上可手动选择启动或不启动陷波器和EQ功能，极大的方便了客户的现场调试； 3、支持48V幻象供电，可用于连接幻象电源话筒； 4、模拟输入通道2CH-XLR和1/4“TRS多功能combo输入口，模拟输出通道2CH-XLR和1/4“TRS输出口； 5、每通道最多可设24个动态陷波器，12个PEQ。分辨精度1Hz工作频率20Hz-20KHz，支持一键清除啸叫点； 6、支持≥12个静态滤波器，可对自动陷波的啸叫点进行固化； 7、采用24BIT A/D及D/A转换； 8、响应时间快中慢3速可设定，陷波器Q值自动选取； 9、自动扫描啸叫点并抑制； 10、噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 11、每通道，增益-64dB到+6dB，并支持压缩器功能； 12、采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制，每路设有四档移频选择； 13、设备带有面板锁功能，防止人为误操作； 14、独立的WINDOWS操作系统软件，人机交互界面直观有效； 15、支持20组场景调用和保存。 | 台 | 3 |
| 70 | 电源时序器 | 1、8路电源时序器，1U标准机身、拉丝铝面板搭配≥2寸中英文智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态； 2、标配电源EMI滤波器，可有效抑制电磁噪声，减小对设备音质的干扰；（提供第三方机构检测报告证明） 3、支持面板Lock锁定功能，防止误操作； 4、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机,不须人为操作，支持脱机模式，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行； 5、配置485凤凰端子串口，支持≥16台设备级联顺序控制，级联自动检测设置； 6、具有≥1个10M/100M网口，支持网络远程固件升级，多台设备通过级联后只需一路网口即可接入局域网通过软件控制； 7、具有≥1路RS232接口，支持TCP/IP、RS232协议在电脑上控制，具有开放的第三方接口协议，支持第三方设备对接控制； 8、提供专业PC软件、平板APP软件，支持有线和无线软件调控，可对设备参数进行精确、有效的设置；（提供第三方机构检测报告证明） 9、每台时序器自带ID设置和检测，接入网络后可实现远程云端管理；（提供第三方机构检测报告证明） 10、在延时设置页面下，当开延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会接通，当关延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会关闭； 11、≥8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。开会、培训、演讲、K歌、电影、离开等不同场景需求分别设置受控通道、开关延时等参数，保存到对应的模式，随时可以调取场景。同时，场景模式支持重命名； 12、跨平台开发平台，支持 Windows、Linux、macOS、Android、iOS 主流操作系统全功能控制软件； 13、输出通道延时:0到999秒； 14、输出电流:单路额定输出电流13A； 15、额定总输出:电流30A。 | 台 | 3 |
| 71 | 智能电子班牌 | 1.屏幕：采用电容式触摸屏，支持≥10点触控。分辨率≥1920*1080，显示比例16：9。尺寸约22英寸。屏幕等级：采用A+级别屏幕。 2.屏幕透光率≥90%。屏幕能抗强光干扰，在照度≥100K lx环境下可以正常工作。（提供第三方机构检测报告证明） 3.配置：Android智能操作系统≥12，稳定可靠；（提供第三方机构检测报告证明） 4.具有1颗4核处理器（提供第三方机构检测报告证明） 5.支持外部存储禁用功能，禁止外部存储设备访问（提供第三方机构检测报告证明） 6.支持定时开关机功能（提供第三方机构检测报告证明） 7.支持高温保护功能，在环境温度≥70℃下自动断电保护（提供第三方机构检测报告证明） 8.支持屏幕保护功能，支持在23:00-5:00进行关机保护屏幕（提供第三方机构检测报告证明） 9.内置光感：支持根据周围环境光线强弱，自动调节显示屏的亮度（提供第三方机构检测报告证明） 10.内置拾音器，具有回声消除功能，可抵消语音对讲的回声（提供第三方机构检测报告证明） 11.提供的产品厚度≤30mm（提供第三方机构检测报告证明） 12.屏幕亮度对比度≥3000：1（提供第三方机构检测报告证明） 13.屏幕亮度≥400cd/㎡ 14.具备RJ45接口为1000M/100M自适应以太网接口（提供第三方机构检测报告证明） 15.支持刷卡，感应距离≤30mm，识别速度≤1s 16.具有防雾功能。（提供第三方机构检测报告证明） | 台 | 20 |
| 72 | 环境监测显示屏 | 1.5.7英寸‌‌；具有1个支持POE功能的RJ45网络接口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口（提供第三方机构检测报告） 2.支持PoE功能，可接入PoE的交换机或PoE型NVR使用（提供第三方机构检测报告） 3.支持设置TCP、UDP、GB/T28181、NTP、RTSP、HTTP、HTTPS、DHCP、ONVIF网络协议。 4.支持设置移动侦测、区域遮挡、视频丢失、IO报警输入报警功能及联动（提供第三方机构检测报告） 5.支持HTTP、NTP、手动校时（提供第三方机构检测报告） 6.支持LED显示年、月、日、星期、时、分、秒等时间信息（提供第三方机构检测报告） 7.支持LED显示实时温度、湿度等环境信息；温度显示范围：-19℃～99℃；湿度显示范围：0％～99％（提供第三方机构检测报告） 8.支持调节星期日信息显示模式选择，可选“星期日”“星期7”（提供第三方机构检测报告） 9.支持屏幕亮度调节（提供第三方机构检测报告） 10.支持温度、湿度实时检测（提供第三方机构检测报告） 15.常温≥100MΩ，湿热≥10MΩ（提供第三方机构检测报告） 16.0.5kV，1min 试验期间无飞弧或击穿（提供第三方机构检测报告） 17.设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障（提供第三方机构检测报告） | 台 | 4 |
| 73 | 智慧讲台 | 1.整体采用环抱式设计，前面采用前倾式结构设计，两侧边角采用模具圆弧开模一体成型，中间设计厚≥18mm厚木质压缩板材，结合处无明显缝隙设计工 2.讲台尺寸设计为长×宽×高：≥1000*650*1050mm，最高点不遮挡学生视线； 3.讲台桌面平整，全封闭设计，无菱角处理，受到冲击时不易倾倒，保护师生安全； 4.讲台内置21.5寸电容触摸屏幕，覆盖3mm钢化玻璃，保护屏幕安全 5.同时支持10点触控对一体机操作，同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率 6.讲桌设置带滑轨抽拉式抽屉，可放置教学教学教具使用； 7.讲台包含机柜空间，机柜的安装空间不低于13U； 8.为保证兼容性及稳定性，智能讲台需与交互智能平板为同一品牌厂家； 9.智能讲台一体机具有国家认可的CCC证书； | 个 | 4 |
| 74 | 千兆POE交换机 | 1. 设备性能不低于交换容量：20Gbps，转发性能：14.88Mpps； 2. 可用千兆PoE电口数量≥8，千兆光口数量≥2， 3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持按端口划分VLAN； 4. 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、系统拓扑展示、管理、远程升级、远程重启；（提供第三方机构检测报告证明） 5. 支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，至少包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示交换机间链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示；（提供第三方机构检测报告证明） 6. 支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，至少包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；支持通过管理平台和手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容；（提供第三方机构检测报告证明） | 台 | 4 |
| 75 | 65寸屏 | 1.‌屏幕尺寸‌：65英寸 2.‌分辨率‌：4K（3840*2160） 3.‌屏幕比例‌：16:9 4.‌背光源‌：LED 5.‌刷新率‌：60Hz；‌响应时间‌：4ms 6.‌音效系统‌：GeekBar音响（Geek音效、Dolby） 7.‌硬件配置‌：CPU为四核A53，GPU为六核IMG6110，ROM为8GB‌ 8.‌USB媒体播放 ‌：支持H.265（HEVC）、H.264等格式 9.‌网络功能‌：支持有线/WiFi（802.11b/g/n），蓝牙4.0 10.‌接口‌：1个HDMI2.0，1个HDMI1.4，1个USB2.0，1个USB3.0，1个AV输入，1个AV输出，1个SD卡槽‌ | 台 | 2 |
| 76 | 挂架 | 1.表面处理：喷涂 2.载荷承重：≥25 kg 3.外壳材料：SPCC钢板 | 台 | 2 |
| 77 | 机柜 | 1.容量‌：36U，即36个标准U的机柜容量‌。 2.门及门锁‌：带锁铁网前门和自由拆装的钢板后门‌。 3.材料及工艺‌：采用焊接冷轧钢板框架结构，表面处理包括脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗和静电喷塑‌。 4.附加功能‌：配备万向轮、支承脚和二组高速排气扇‌。 5.外观尺寸‌：长度600mm，宽度600mm，高度1800mm‌。 6.厚度：主龙骨1.2mm，侧板0.8mm | 台 | 3 |
| 78 | 教学管理平台 | 1、要求支持组织信息管理，组织信息包括学校、院系、专业、班级等 2、要求支持教职工管理，信息包括姓名、性别、所属组织、职工号、卡号、角色权限、人脸照片等 3、要求支持学生管理，信息包括学生姓名、姓名、性别、学号、卡号、人脸照片等 4、要求支持教师、学生基础信息操作，包括添加、删除、编辑、换组织、导入、导出、启动账号、停用账号、重置密码、包含下级组织等 5、要求支持角色管理，信息包括角色名称、允许授权他人、权限配置 6、支持角色管理操作，包括添加、删除、编辑、启用、禁用、分配用户、分配用户组 7、支持一键将班级标记为“毕业”并移除班级组织与人员 8、要求支持班牌管理，班牌信息包括设备名称、所在位置、设备序列号、容量预警、软件版本、定时开关机、亮度、门禁授权、状态 9、要求支持班牌管理操作，包括添加、编辑、删除、导入、导出、移动位置、控制台、远程唤醒、远程休眠、门禁常开、远程开门、定时息屏、定时开关机、抓图、IPC配置、同步人脸等 10、要求支持触摸配置、NTP配置、定时开关机、音量/亮度设置、密码管理、门禁时间配置、设备adb开关、远程升级 11、要求支持横版和竖版可视化管理，内置多种小部件，部件库包括教室简介、天气、工具、课表、预约、空白卡、倒计时、新闻公告、相册视频；空白卡支持适配H5页面开放，满足不同应用场景 12、要求支持添加班牌首页模板，可自定义栏目布局、自定义背景图片、可预览效果 13、要求支持底部导航名称配置，包括首页、校园信息、应用天地、个人中心。校园信息包含校园新闻、校园公告、校园宣传、校园视频；天地应用包含常用工具、网页、应用；个人中心包含个人课表、我的预约、考勤补签 14、支持以教室卡片维度展示，查看教室状态详情，包括中控设备、智控引擎、音箱设备、显示设备等设备的在离线状态 15、支持查看场地在线设备和离线设备的数量，可查看不同类型设备的数量以及在线离线状态，可单独控制设备 16、支持自动采集教室设备告警信息，包括设备名称、报警事件和上报时间，便于运维人员问题排查 17、支持远程控制教室设备，如对指定屏幕、灯光的远程开关，也可通过远程一键上、下课开启或关闭教室所有设备 18、支持实景巡楼，可按查看场地画面和切换画面通道，可云台控制画面 19、要求支持设备管理，支持接入录播主机、互动录播主机、录播盒子、学生相机、教师相机、普通相机、课件相机、RTSP协议设备、分析服务器等 20、要求支持设备管理操作，包括添加、编辑、删除、移动位置、导入设备、导出设备、包含下级区域等 21、要求支持设备管理，信息包括设备名称、设备类型、所在位置、IP地址及端口号、接入协议、设备编码、设备状态 以上参数均需提供第三方机构检测报告证明 | 台 | 1 |
| 79 | 直播软件 | 1.对接管理平台实现互联网直播服务，按实际流量计费，直播云服务 | 套 | 1 |
| 80 | 服务器 | 1.CPU：配置≥2颗intel至强4314处理器，核数≥16核，线程数≥32线程，主频≥2.4GHz 2.内存：配置≥128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 3.硬盘：配置≥2块480G SSD硬盘，2块4T SATA硬盘；默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘；前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持4块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘； 4.阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 5.PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 6.网口：板载≥2个千兆电口，配置2个万兆光口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 7.其他接口：≥1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，1个VGA接口。前置1个USB2.0接口，1个USB 3.0接口，1个VGA接口 | 台 | 1 |
| 81 | IC卡 | 1.卡片类型：IC卡 2.符合标准：ISO14443 标准 3.卡片容量：1K byte 4.工作频率：13.56MHz 5.主体材质：PVC | 张 | 500 |
| 82 | 多功能录入仪 | 1、设备采用≥3.90英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度≥350cd/㎡，分辨率不小于480*800，屏幕防暴等级IK04； 2、设备采用嵌入式Linux系统，具有用户卡号、人脸等用户信息采集登记； 3、设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080； 4、设备本地用户库存储容量2000张，支持每个用户10张卡信息登记； 5、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1；WiFi*1；USB*1；TypeCUSB*1；扬声器*1；PSAM卡槽（小）*3；PSAM卡槽（大）*1；电源接口*1； 6、支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度；人脸采集距离：0.3~2m；人像采集时间：≤200ms；（提供第三方检测报告） 7、设备支持以下采集方式：用户卡号、人脸；支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录；（提供第三方检测报告） 8、适用温度范围：-10℃至50℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 | 台 | 1 |
| 83 | 直播球机 | 1、红外网络高清高速球机，像素≥400万，尺寸≥8寸； 2、支持RTMP协议，实现慢直播应用； 3、具备人脸、人体抓拍并关联输出功能，支持指哪抓哪、多场景轮巡抓拍、远距离卡口抓拍模式； 4、支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取； 5、支持35114加密； 6、传感器类型: 1/1.8＂ progressive scan cmOS； 7、最低照度: 彩色：0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR； 8、宽动态: 120dB超宽动态； 9、焦距: 5.9-147.5mm，≥25倍光学变倍； 10、红外照射距离: ≥200m； 11、防补光过曝: 支持； 12、水平范围: 360°，垂直范围: -20°至-90°(自动翻转)； 13、水平速度: 水平键控速度：0.1°至-210°/s，速度可设;水平预置点速度：280°/s； 14、垂直速度: 垂直键控速度：0.1°至-150°/s，速度可设;垂直预置点速度：250°/s； 15、主码流帧率分辨率: 50Hz: 25fps (2560×1440);60Hz: 30fps (2560×1440)； 16、视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG； 17、Smart图像增强: 120dB超宽动态，强光抑制，电子防抖，Smart IR； 18、支持报警输入输出，支持音频输入输出。 | 台 | 1 |
| 84 | 直播NVR | 1、支持RTMP协议，可灵活选择主子码流直播推流； 2、支持音频文件的添加管理； 3、支持慢直播背景音效叠加； 4、支持延时摄影片段导出添加背景音乐； 5、支持 RTSP、RTMP、HLS等流媒体协议； 6、存储接口：≥3个SATA接口，可满配12TB硬盘； 7、视频接口：≥1×HDMI，≥1×VGA； 8、网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 9、报警接口：≥4路报警输入，≥1路报警输出； 10、USB接口：≥1×USB 2.0，≥1×USB 3.0； 11、输入带宽：128Mbps；输出带宽：256Mbps； 12、接入能力：≥8路H.264、H.265格式高清码流接入； 13、解码能力：最大支持32×1080P； 14、显示能力：最大支持8K+1080P异源输出。 | 台 | 1 |
| 85 | 硬盘 | 1、6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM； 2、空气盘， cmR传统磁记录； 3、传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧； 4、高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐； | 块 | 2 |
| 86 | 智能球型摄像机 | 1、内置GPU芯片； 2、光学变倍大于23倍，最大焦距135.7mm； 3、分辨力不小于1400线（分辨率设置为2560×1440，帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出）； 4、设备支持可见光及红外补光，可见光补光距离：夜间天气晴朗无遮挡，可识别距离设备镜头100m处人体； 5、最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux； 6、球机水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°； 7、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 8、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 9、需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 10、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置； 11、支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小； 12、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能； 13、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB； 14、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1； 15、当智能行为分析设置为区域入侵，越界入侵，进入区域、离开区域时，可对行人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测设备支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪等多种报警触发方式；（提供第三方机构检测报告证明） 16、设备符合GB/T 4208-2017中IP67的规定，温度65℃、-30℃，持续24h，设备处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备应能正常启动，试验后设备应能正常工作。 17、提供第三方机构检测报告证明 | 台 | 1 |
| 87 | 视频会议摄像机 | 1.传感器类型‌：800万像素cmos传感器 2.分辨率‌：≥3840*2160（4K超清） 3.广角镜头‌：≥92°广角 4.视频帧率‌：支持多种分辨率下的帧率，例如3840x2160@20fps，2560x1440@20fps等‌ 5.低照度性能‌：在5lux照度下仍能保持可识别的面部细节，噪点控制达到广播级水准‌ ‌6.音频‌：双麦克风，但在背景音乐超过70分贝时，人声会被智能压低 | 项 | 1 |
| 88 | 激光投影仪 | 1.激光超短高清投影； 2.标准亮度≥6000流明（ISO21118标准）； 3.中心亮度≥6300流明； 4.对比度≥5000000:1； 5.标准分辨率1024*768（XGA）； 6.投射比≤0.44:1 ；投影80英寸（4:3）图像时距离≤75cm； | 台 | 5 |
| 89 | 电子白板 | 1.产品大小150寸整机尺寸≥3320*1860*39mm；触摸尺寸≥3250*1800mm；显示比例16:9；红外触控触摸技术>92%(如无玻璃透光率为100%)；免驱 32768x32768响应速度(多点模式)10-15ms响应速度(单点模式)；7ms4mm*4mm触摸物体大小识别支持手指、书写笔或其它非透明物体>80帧USB2.0 全速单USB供电DC 5.0V±5%≤1.0W60000小时Windows 10/8/7支持USB升级3454*2021.39*180mm（自带翻页笔） | 台 | 5 |
| 90 | 高清线 | ‌1.线长‌：20米 ‌2.材质‌：线芯为镀锡铜，外被为PVC，屏蔽层为铝箔+编织+地线‌ | 根 | 5 |
| 91 | 4人桌 | 整体采用实木多层板,厚度≥25mm、达到国家环保级标准、环保油漆饰面，原木色。 规格（长*宽*高）≥1200*600*750mm | 张 | 25 |
| 92 | 椅子 | 1、基材：采用实木，甲醛释放量(9-11L干燥器法)：未检出；可接触的实木部件中五氯苯酚≤0.5mg/kg，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。尺寸：≥540*500*770cm 2、涂料：采用品牌环保水性油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；①水性面漆：依据HJ 2537-2014、GB 18581-2020的检测标准；游离甲醛未检出；VOC含量≤4g/L；总铅(Pb)含量未检出；可溶性重金属含量:可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤8.5mg/kg。②水性底漆：游离甲醛未检出；VOC含量≤5g/L；总铅(Pb)含量未检出；可溶性重金属含量:可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤7mg/kg,符合HJ 2537-2014、GB 18581-2020的检测标准。 | 把 | 120 |
| 93 | 餐厅屏风 | 中式经典餐厅屏风，整体采用实木烤漆工艺制作，加重底座，不易倾倒，多扇连接，任意组合，灵活搭配。单扇规格（宽*高）≥500*1800mm | 扇 | 64 |
| 94 | 自助餐台 | 定制自助餐台。底座整体选用木材支架，免漆木纹板木工材料，大理石高档台面材料，尺寸≥1000*1600*18mm,上方可安装电源插座，下方可加装灯光效果，提升美观度。台面可摆放餐炉，果汁鼎，咖啡奶茶机等各种自助设备‌。接入预留电源方便台上设备使用。 规格：（长*宽*高）≥1000*1600*800+250mm | 米 | 8 |
| 95 | 餐台盛具 | 每套包含自助餐分餐夹5把、托盘5个、6L恒温粥煲1台、8L茶水机1台、1.6L果汁机1台、1.9L咖啡机1台、水果盘2个、牛奶鼎1台、面包西点盘2个等全套设备。 | 套 | 2 |
| 96 | 餐具 | 每套包含直径≥26cm自助餐盘1个、直径≥10cm汤碗1个、长度≥10cm汤勺1把、直径≥15cm米饭碗1个、长度≥20cm筷子1双、容量≥260ml饮料杯1个。食品级密胺树脂材料 | 套 | 180 |
| 97 | 茶水桌 | 整机采用不锈钢制作，整体电镀不锈钢厚度≥1.0mm，大理石台面，规格：紫外线+臭氧消毒模式，两门两抽。规格（长*宽*高）≥1000*500*900mm | 台 | 2 |
| 98 | 开水器 | 1.功率：380V/12KW 2.产水量：120L/H （1）本机设有缺水断电保护装置，有效保护电热管。（2）本机电加热管经特殊加粗，使用寿命更长。（3）上盖设有安全锁，精密设计，防蒸气外泄；下侧排污口使用更安全，排污更方便。经济实用。（4）本产品整体发泡保温节能型。 3.双水龙头； | 台 | 1 |
| 99 | 热水器 | 1.类别：储水式 2.最大容积（L）：80L 3.加热方式：双管加热 4.能效等级：1级 5.加热功率（w）：2100W 6.加热温度（℃）：30-75 | 台 | 1 |
| 100 | 消毒柜 | 1.整机采用发泡工艺，耐高温门封工艺，隔热保温，节能卫生;中大容量设计，容量≥700升。配置全无磁加粗层架; 尺寸规格（长*宽*高）≥1300*620*1950mm 2.采用全不锈钢发热管（带可视窗为光波管），热风循环系统，高温消毒无死角; 3.设有名厂可调温控器，对所需温度随意调节; 4.带有可调定时器功能，灵活定时没烦恼; 5.全不锈钢重力脚，可调高低功能; 6.中大容量设计，配置全无磁加粗层架; 7.制造商具有消毒产品生产企业卫生许可证，提供证书扫描件。 8.消毒柜具有食品接触产品安全认证证书，提供证书扫描件。 9.产品具有电器电子产品国推RoHS认证证书，提供证书扫描件。 10.消毒柜厨房用具耐腐蚀等级认证证书且耐腐蚀等级10级，提供证书扫描件。 11.消毒柜符合GB17988-2008《食品消毒柜安全和卫生要求》，对大肠杆菌的消毒柜杀灭对数值>3，提供带有cmA或CNAS标志的报告扫描件。 12.消毒柜符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样13.和试件的评级》的国家标准，且耐腐蚀等级达到10级试验周期≥1200h，提供带有cmA或CNAS标志的报告 14.双门热风消毒柜所用消毒柜智能控制版符合GB/4706.1-2005检测标准，泄露电流≤0.03mA、消毒柜智能控制系统外壳用钢板通过盐雾试验时间≥240h后，检测结果等级≥9级。提供带有cmA或CNAS标志的报告扫描件。 | 台 | 6 |
| 101 | 配餐间操作台 | 1.采用不锈钢板，台面厚≥1.0mm，下平板厚度≥1.0mm；面板下衬≥30mm厚高密度防火板，面板底部有≥1.0mm厚不锈钢加强筋支撑；支撑腿选用≥φ48*1.5mm不锈钢圆管焊接而成；配4个不锈钢可调节脚 2.产品具有耐腐蚀等级认证证书且耐腐蚀等级10级，提供证书扫描件。 3.产品符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的国家标准，且耐腐蚀等级达到10级试验周期≥1200h，提供带有cmA或CNAS标志的报告扫描件。 4.产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的力学检验标准，提供带有cmA或CNAS标志的检测报告扫描件。 | 台 | 2 |
| 102 | 配餐台 | 1.采用不锈钢板，台面厚≥1.0mm，下平板厚度≥1.0mm；面板下衬≥30mm厚高密度防火板，面板底部有≥1.0mm厚不锈钢加强筋支撑；支撑腿选用≥φ48*1.5mm不锈钢圆管焊接而成；配4个不锈钢可调节脚 2.产品具有耐腐蚀等级认证证书且耐腐蚀等级10级，提供证书扫描件。 3.产品符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的国家标准，且耐腐蚀等级达到10级试验周期≥1200h，提供带有cmA或CNAS标志的报告扫描件。 4.产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的力学检验标准，提供第三方检测报告。 | 台 | 4 |
| 103 | 操作间大锅灶（单） | 1.用料：≥1.0mm不锈钢板； 2.炉体骨架采用≥40*40*4㎜的国标角铁。 3.炉膛采用镀锌≥1.0㎜的铁板制造。 4.炉通脚含支撑炉身的钢柱及可调炉身的高度的子弹脚 5.炉头采用85燃气后混4寸炉头，燃烧充分、效率高。额定热负荷：45KW、燃气量：4m³-4.5m³/h 6.炉膛内采用耐火棉隔热及炉膛内砌耐火砖及石棉混合耐火泥沙，隔热效果好，结实耐烧耐高温。 7.气压：液化气：2800pa 天然气：2000pa 8.电源开关为特殊定制不锈钢开关配有LED灯光显示及印制公司图标； 9.产品具有中国国家强制性产品认证证书、 10.产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》的检验依据，干烟气中CO的浓度≤0.1%，干烟气中CO的浓度≤0.1%，两个燃烧单元的燃具总实测折算热负荷应不小于单个燃烧单元实测折算热负荷之和的90%，且有三个及以上燃烧单元的燃具应不小于85% | 台 | 1 |
| 104 | 炒灶（双头双尾） | 1.用料：≥1.0mm不锈钢板； 2.炉体骨架采用≥40*40*4㎜的国标角铁。 3.炉膛采用镀锌≥1.0㎜的铁板制造。 4.炉通脚含支撑炉身的钢柱及可调炉身的高度的子弹脚 5.炉头采用85燃气后混4寸炉头，燃烧充分、效率高。额定热负荷：45KW、燃气量：4m³-4.5m³/h 6.炉膛内采用耐火棉隔热及炉膛内砌耐火砖及石棉混合耐火泥沙，隔热效果好，结实耐烧耐高温。 7.气压：液化气：2800pa 天然气：2000pa 8.电源开关为特殊定制不锈钢开关配有LED灯光显示及印制公司图标 9.产品具有中国环境标识（Ⅱ型）产品认证证书、 10.产品具有耐腐蚀等级认证证书且耐腐蚀等级10级，提供证书扫描件。 11.产品具有耐腐蚀等级认证符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的国家标准，且耐腐蚀等级达到10级，提供带有cmA或CNAS标志的报告扫描件。 | 台 | 1 |
| 105 | 油网烟罩 | 1.板材全部选用不锈钢板，整个烟罩壳体采用≥1.0mm厚不锈钢，烟罩两侧板用≥1.0mm厚不锈钢，每米配2块净化防火油烟网与防潮灯2个。整体美观，坚固耐用。 2.产品具有耐腐蚀等级认证证书且耐腐蚀等级10级，提供证书扫描件。 3.产品具有厨房用具耐腐蚀等级认证符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的国家标准，且耐腐蚀等级达到10级，提供带有cmA或CNAS标志的报告扫描件。 | 平方 | 4 |
| 106 | 电蒸箱 | 1.采用不锈钢制作，1400*600*1470mm内胆一体成型柜体设计，锁住蒸汽不流失，热效率更高，上汽速度快；蒸汽产生时间更快、蒸饭效率更高；安装方便、易操作；可拆卸、可清洗式密封门，更加卫生健康；更加耐用、美观大方；安全可靠、更耐用；液体膨胀式干烧保护系统，产品使用寿命更长；避免因为元器件失效而产生烫伤、触电等安全整体聚胺脂高压发泡保温,内胆一次拉伸成形,配有一次拉伸成形食品级蒸饭盘24个,双门设计,精品高端门把手,自动进水.蒸380V,24kw。 2.产品具有食品接触产品安全认证证书，提供证书扫描件。 3.产品符合GB4806.9-2023的国家标准，提供带有cmA或CNAS标志的检测报告扫描件。 | 台 | 1 |
| 107 | 厨具 | 满足厨房实际使用需求，包含各型号炒锅4个、炒勺4把、炒铲4把、油缸4个、双耳密漏4个、钢板漏4个、锅架4个、水架4个、捞肉钩2个 、调料缸40个、味勺40个、码斗50个、挤壶50个，各类厨刀8把、磨刀具4个、生熟菜墩8个、毛巾50条、刮渣盒4个、防溅板4个、厨师服8套、厨师帽4包等全套厨具用品。 | 套 | 1 |
| 108 | 雪柜 | 1.尺寸：1200*700*1900mm,采用全封闭电机驱动式铜管压缩机,高效铜管蒸发器、冷凝器；环保型高压无氟发泡保温材料，自动回归门；数字式电脑控制，显示温度与箱内实际温度一致；可拆卸式门封条，易清洁，吸合平整；冷藏箱底部带有排水、排污口；配有高级静音、耐磨橡胶万向脚轮，脚轮带刹车 2.产品具有食品接触产品安全认证证书，提供证书扫描件。 3.产品符合GB4806.9-2033的国家标准，提供带有cmA或CNAS标志的检测报告扫描件。 4.产品符合GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温、GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：低温的检验依据，抑菌模块可以杀死大肠杆菌等细菌，抑菌率99.9%，提供带有cmA或CNAS标志的报告扫描件 | 台 | 2 |
| 109 | 操作台 | 1.采用不锈钢板，台面厚≥1.0mm，下平板厚度≥1.0mm；面板下衬≥30mm厚高密度防火板，面板底部有≥1.0mm厚不锈钢加强筋支撑；支撑腿选用≥φ48*1.5mm不锈钢圆管焊接而成；配4个不锈钢可调节脚,尺寸：≥1800*800*800mm 2.产品具有耐腐蚀等级认证证书且耐腐蚀等级10级，提供证书扫描件。 3.产品符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的国家标准，且耐腐蚀等级达到10级试验周期≥1200h，提供带有cmA或CNAS标志的报告扫描件。 4.产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的力学检验标准，提供带有cmA或CNAS标志的工作台检测报告扫描件。 | 台 | 4 |
| 110 | 洁碟台 | 1.材质：选用不锈钢板材，厚度≥1.0mm，折边处平整光滑，工作面安装强撑，面板承受能力大于150kg/²的平整载荷，柱体≥2.0mm不锈钢圆管，可调脚,尺寸：≥1500*800*800+150mm | 台 | 1 |
| 111 | 污碟台 | 1.材质：选用不锈钢板材，厚度1.0mm，折边处平整光滑，工作面安装强撑，面板承受能力大于150kg/²的平整载荷，柱体≥2.0mm不锈钢圆管，可调脚,尺寸：≥1500*800*800+150mm | 台 | 1 |
| 112 | 残食台 | 1.采用不锈钢拉丝板，工作台面采用≥1.0mm不锈钢板； 2.支架通脚采用≥Φ48×1.0mm不锈钢管，可调子弹脚采用Φ48×1.0mm不锈钢管；3、层板≥1.0mm不锈钢板，加强筋三道；尺寸：≥1500*800*800mm | 台 | 1 |
| 113 | 主副食库操作台 | 1.采用不锈钢板，台面厚≥1.0mm，尺寸：1800*800*800mm,下平板厚度1.0mm；面板下衬30mm厚高密度防火板，面板底部有1.0mm厚不锈钢加强筋支撑；支撑腿选用φ48*1.5mm不锈钢圆管焊接而成；配4个不锈钢可调节脚；产品具有耐腐蚀等级认证证书且耐腐蚀等级10级，提供证书扫描件。 2.产品符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的国家标准，且耐腐蚀等级达到10级试验周期≥1200h，提供带有cmA或CNAS标志的报告扫描件。 3.产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的力学检验标准，提供带有cmA或CNAS标志的工作台检测报告扫描件。 | 台 | 2 |
| 114 | 保鲜柜 | 1.采用全封闭电机驱动式铜管压缩机,高效铜管蒸发器、冷凝器；环保型高压无氟发泡保温材料，自动回归显示温度与箱内实际温度一致；可拆卸式门封排污口；配有不锈钢可调节脚。尺寸：≥1800*800*800mm | 台 | 4 |
| 115 | 冷冻柜 | 1.采用全封闭电机驱动式铜管压缩机,高效铜管蒸发器、冷凝器；环保型高压无氟发泡保温材料，自动回归门；数字式电脑控制，显示温度与箱内实际温度一致；可拆卸式门封条，易清洁，吸合平整；冷藏箱底部带有排水、排污口；配有高级静音、耐磨橡胶万向脚轮，脚轮带刹车。尺寸：≥1500*700*900mm卧式 | 台 | 4 |
| 116 | 收餐车 | 1.采用加厚原生塑料制作，双把手设计，上中下三层，采用铝管连接，结实耐用。配备多个收餐盆，配有高级静音、耐磨橡胶万向脚轮。尺寸：800*500*850mm | 台 | 1 |
| 117 | 货架 | 1、采用不锈钢拉丝板；尺寸：1500*500*1550mm 2、层板采用1.0mm不锈钢板，三折边工艺处理； 3、腿采用Ф48*1.0mm不锈钢圆管；层板下用不锈钢38*25mm厚度1.0mm方管加强筋加固，间距≤500mm，所有焊接点均采用满焊处理方法； 4、带四个可调节子弹脚。 5.产品具有食品接触产品安全认证证书，提供证书扫描件。 6.产品符合GB4806.9-2023的国家标准，提供带有cmA或CNAS标志的检测报告扫描件。 7.产品具有耐腐蚀等级认证证书且耐腐蚀等级10级，提供证书扫描件。 8.产品符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的国家标准，且耐腐蚀等级达到10级试验周期≥1200h，提供带有cmA或CNAS标志的报告扫描件。 9.产品符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的力学检验标准，提供带有cmA或CNAS标志的检测报告扫描件。 | 组 | 4 |
| 118 | 电视机 | ‌1.屏幕尺寸‌：75英寸 ‌2.屏幕比例‌：16:9 ‌3.屏幕分辨率‌：3840×2160（4K） ‌4.屏幕刷新频率‌：288Hz ‌5.色域‌：98% DCI-P3 ‌6.屏幕响应速度‌：6.5ms ‌7.音效性能‌：支持多种音效模式，内置扬声器，支持立体声 ‌8.输入输出接口‌：4个HDMI 2.1接口，1个AV端子，2个USB接口，网络接口，天线输入（DTMB），数字音频输出（同轴） ‌9.硬件配置‌：四核A73 CPU，4GB内存，64GB存储空间，运行Android系统，支持USB流媒体播放和WiFi | 台 | 2 |
| 119 | 电饼铛 | 1.电饼铛采用≥1.0mm不锈钢板制作，与食品接触锅面均采用食品级材质，高温环境下无重金属释放，符合国家标准。电饼铛铝制锅面，上下火自动控温，工作温度：120-250度。设有超温保护装置，自动切断电源，双温双控。电源：380v，功率：5kw。电饼铛底部装配防滑调节脚，可上下调节高度。尺寸：直径尺寸520mm,高度28mm | 台 | 1 |
| 120 | 压面机 | 1.压面机采用厚度≥1.0mm食品级不锈钢板制作，设备功率：380V/1.5KW，设备电器部分应符合国家标准，在潮湿环境中设备电机、控制板路不应该发生长霉，导致设备关键电器部位损坏。压面机凡接触食物的零部件，均采用304不锈钢，无重金属污染，卫生标准符合国家标准GB4806.9-2016标准。压面机压面厚度：1mm~10mm。压面宽度：≥140mm，生产能力：≥50kg/h。面刀采用可调节多功能刀具，压面机设备采用纯铜电机，增设安全防护栏及紧急安全开关。压面机在高温潮湿环境中，符合国家标准，产品外观、结构及功能正常。 | 台 | 1 |
| 121 | 烤箱 | 1，三层六盘电烤箱，全钢结构，品质保证，玻璃炉门带大视窗设计配有照明灯，可随时了解烘烤情况。 2、全封闭式整体环保耐高温材料，保温性能优越。 3、带温控器，配有数显定时报警装置，超温安全保护等。 4、炉面火、炉底火温度独立控制。 5、万向脚轮设计。 6，三层可视独立控制。炉内独立照明，独立定时计时功能。电压：380V 功率：≥19KW 7. 规格（长*宽*高）mm≥1200*800*1550 | 台 | 1 |
| 122 | 和面机 | 1.和面机采用厚度≥1.2mm食品级不锈钢制作，和面机额定电压：220V，额定频率：50Hz，电机功率：≥1.5kW，和面机和面量:≥8kg/次。凡接触食物的零部件，均采用304不锈钢，无重金属污染和面机设备电器部分应符合国家标准，在潮湿环境中设备电机、控制板路不应该发生长霉，导致设备关键电器部位损坏。规格：25kg，尺寸：900*600*950mm. | 台 | 1 |
| 123 | 更衣柜 | 1.主体柜身选用冷轧钢板，厚度≥1.0mm；门外板选用冷轧钢板，厚度≥1.0mm；门内板选用冷轧钢板，厚度≥1.0mm；补强撑钢板，厚度≥1.0mm；一柜一锁，防撬锁具，带拉手，六开门≥900*420*1800/mm | 组 | 1 |
| 124 | 米面柜 | 1.车身选用不锈钢板，厚度≥1.2mm；，配直径100mm万向轮4个（其中两带刹车）。材质：聚氨酯材质。尺寸：≥550*550*600mm | 组 | 1 |
| 125 | 电子秤 | 1.加厚不锈钢立杆台式秤盘，防水防锈防滑，带记忆累加,除皮等按键功能.最大可称重150kg，LED液晶显示屏，带背光功能，误差精度＜50g. | 台 | 1 |
| 126 | 学员培训桌 | 1.立柱：≥30*60mm蛋型冷轧钢管，厚度1.0mm。 2.书网：≥φ14mm-16mm圆形冷轧钢管，厚度1.0mm。 3.上托：冷轧钢板折弯成型，厚度2.0mm。 4.底脚：30*60mm旦型冷轧钢管,厚度1.2mm。 5.脚轮：采用φ50mmPU材质，万向带刹车轮。 6.高密度中纤板,高温静电喷粉。尺寸：1400*400*750mm | 张 | 20 |
| 127 | 学员培训桌 | 1.立柱：30+45×90异形八角冷轧钢管，厚度1.2mm。 2.横梁：φ45mm圆形冷轧钢管，厚度1.2mm。 3.上托：冷轧钢板折弯成型，厚度3.0mm。 4.书网：φ14mm圆管厚度0.8mm,两边塑料件组装。 5.底脚：铝合金高温压铸成型，厚度2.0mm。 6.脚轮：55mm直径PVC材质，万向带刹车轮。 7.高密度中纤板,高温静电喷粉。尺寸：1400*400*750mm | 张 | 20 |
| 128 | 学员培训桌 | 1.前脚：30*60mm蛋型冷轧钢管，厚度1.2mm。 2.后脚：25*50mm蛋型冷轧钢管，厚度1.2mm。 3.横梁：φ45mm圆形冷轧钢管，厚度1.2mm。 4.上托：冷轧钢板折弯成型，厚度3.0mm。 5.书网：φ14mm圆管厚度0.8mm,两边塑料件组装。 6.脚轮：55mm直径PVC材质，万向带刹车轮。 7.高密度中纤板,高温静电喷粉。尺寸：弧长1400*400mm*750mm | 张 | 50 |
| 129 | 学员培训椅 | 1.背框：工程料PP+纤; 2.面料：透气网布; 3.座垫：≥30mm加厚定型海绵，带座胶、可翻起; 4.链接件：背连接件为铝合金，靠背可活动逍遥； 5.扶手：PP活动扶手 6.架子：1.3mm厚喷涂黑砂金属架、可折叠。 7.尺寸：500*600*930mm | 张 | 180 |
| 130 | 条形桌 | 1.面材：≥0.6mm红棕色胡桃木皮贴面，木材的含水率低于9%； 2.基材：E1级高密度环保纤维板；厚度≥18mm 3.油漆：采用环保油漆，经12道工序精心处理；漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点、颜色均匀、硬度达H级别； 4.五金配件：采用五金件，经防锈、防腐处理，经久耐用；尺寸：1400*400*750mm | 张 | 100 |
| 131 | 会议椅 | 1.面料：采用西皮；皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于弹性，厚度＞1.2mm。泡绵：坐垫采用45Kg/m3发泡高密度高回弹泡绵，，回弹性能好，不变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适。基材：实木内架，厚度≥20mm,经防潮、防腐、防虫等化学处理，含水率≤11%。实木外框架,尺寸：460*450*910mm | 张 | 200 |
| 132 | 茶水柜 | 1.面材：0.6MM红棕色胡桃木皮贴面，木材的含水率低于9%； 2.基材：E1级高密度环保纤维板； 3.油漆：采用环保油漆，经12道工序精心处理；漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点、颜色均匀、硬度达H级别； 4.五金配件：采用五金件，经防锈、防腐处理，经久耐用，尺寸：1200*400*850mm | 组 | 11 |
| 133 | 手机柜 | 1.定制96门柜1800*1240*230mm,冷轧钢板1.2mm厚，每门一锁，两把钥匙。 | 组 | 1 |
| 134 | 手机柜 | 1.定制60门柜1805*1075*230mm,冷轧钢板1.2mm厚，每门一锁，两把钥匙。 | 组 | 2 |
| 135 | 手机柜 | 1.定制84门柜1800*1090*230mm,冷轧钢板1.2mm厚，每门一锁，两把钥匙。 | 组 | 4 |
| 136 | 手机柜 | 1.定制40门柜1700*900*230mm,冷轧钢板1.2mm厚，每门一锁，两把钥匙。 | 组 | 5 |
| 137 | 屏风 | 1.（安装位置120人教室）中式经典餐厅屏风，整体采用实木烤漆工艺制作，加重底座，不易倾倒，多扇连接，任意组合，灵活搭配。单扇规格（宽*高）≥500*1800mm | 组 | 16 |
| 138 | 阅读休闲椅 | 1.590*595*730坐高430椅身：（胡桃色）白蜡木椅架，木制触感亲肤舒适，座包：西皮座包，坐感厚实柔软 | 张 | 10 |
| 139 | 屏风 | 1.定制5000*500mm异形屏风，18mm免漆板材质（安装位置图书馆） | 块 | 1 |
| 140 | 阅读休闲沙发组合 | 1.沙发：860x810x840mm 2.面料：采用绒布，克重高、触感好。耐磨性能好、色牢固强。 3.海绵：座面40#全新高密度切割棉，表面抗氧化处理。坐感舒适，回弹率高。不变形、不霉变可增加阻燃功能。 4.内架：采用实木刨方，含水率≤9%。经过高温烘烤，防虫、防霉变。最大规格5*8、握钉力强、平整度好。 5.外架：选用橡木，传统榫卯工艺、表面经过五底三面油漆工艺处理，油漆硬度高不易磨花，光泽度高。环保执行标准E1级。 6.茶几：600*600*550mm 7.选用橡木为基材，传统榫卯工艺、表面经过五底三面油漆工艺处理，油漆硬度高不易磨花，光泽度高。环保执行标准E1级。 | 套 | 10 |
| 141 | 图书 | 1.习近平新时代中国特色社会主义思想系列丛书，哲学类，党史党建类，思想政治类，民族宗教类，家风家教类，精神谱系类，党政类，经济类，生态文明类，政治法律类，乡村振兴类，党风廉政类 | 册 | 5000 |
| 142 | 茶水台 | 1.定制3785*600mm，18mm免漆板材质（安装位置图书馆） | 张 | 1 |
| 143 | S型异形柜 | 1.定制4000*900*800mm异形柜，18mm生态板材质（安装位置图书馆） | 张 | 2 |
| 144 | 图书阅览桌椅 | 1.定制2000*800*750mm桌子以，（一桌六椅，椅子座面深度：40-50cm，座面宽度：40-60cm，靠背高度：40-50cm）：白蜡木，高密度板贴木皮台面 | 套 | 5 |
| 145 | 条形桌 | 1、基材：选用国家环保级中密度纤维板，厚度≥18mm,符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》密度≥0.65g/cm3，含水率低于8%，静曲强度≥40，弹性模量≥3500，内结合强度≥4，吸水厚度膨胀率≤3，表面结合强度≥2，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物未检出，苯≤5，甲苯≤4，二甲苯≤3.5。 2、饰面：采用环保木皮饰面，厚度≥0.6m。 3.油漆：采用环保面漆、底漆；符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》可溶性重金属铬≤0.2mg/kg、可溶 性重金属镉≤0.22mg/kg、可溶性重金属汞≤0.50mg/kg，乙二醇醚及醚 酯总和含量≤63.2mg/kg，苯系物总和含量≤13.5mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤9.3mg/kg，VOC色漆含量≤23.2g/L，甲醛含量≤7.8mg/kg； 4.五金：采用三合一连接件，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准，金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷，塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥330N，18h金属镀层抗盐雾试验满足1.5mm以下锈点8点，其中1.0mm锈点不超过2点，结果判定为合格。尺寸： 400*1200mm 。 | 张 | 24 |
| 146 | 条形桌 | 1、基材：选用国家环保级中密度纤维板，厚度≥18mm,符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》密度≥0.65g/cm3，含水率低于8%，静曲强度≥40，弹性模量≥3500，内结合强度≥4，吸水厚度膨胀率≤3，表面结合强度≥2，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物未检出，苯≤5，甲苯≤4，二甲苯≤3.5。 2、饰面：采用环保木皮饰面，厚度≥0.6m。 3.油漆：采用环保面漆、底漆；符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》可溶性重金属铬≤0.2mg/kg、可溶 性重金属镉≤0.22mg/kg、可溶性重金属汞≤0.50mg/kg，乙二醇醚及醚 酯总和含量≤63.2mg/kg，苯系物总和含量≤13.5mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤9.3mg/kg，VOC色漆含量≤23.2g/L，甲醛含量≤7.8mg/kg； 4.五金：采用三合一连接件，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准，金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷，塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥330N，18h金属镀层抗盐雾试验满足1.5mm以下锈点8点，其中1.0mm锈点不超过2点，结果判定为合格。尺寸： 400*1800mm 。 | 张 | 18 |
| 147 | 礼堂椅 | 1、椅背：①背海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达45-50 kg/m3，背海绵整体高700mm，顶端宽450mm，底部宽480mm，顶端最薄处厚度为48mm，底部最厚处为120mm，正面呈梯形状，与背板贴合。 ②背内板：采用多层硬木成型板，常规厚度8mm，具有曲线美，符合人体学原理；③背外板：采用多层硬木成型板，常规厚度15mm，长740mm，顶端宽450mm，底部宽度为500mm；表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，背板设计独特，弯曲半包围背海绵，高贵大气，板材油漆颜色可选择。 2、椅座：①座海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达50-60 kg/m3；②座框架：采用（1.5mm厚）优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，摒弃了市场上依然大范围使用的木框+夹板结构，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用；③座外板：采用多层硬木成型板，常规厚度15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形；附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音，板材油漆颜色可选择。 3、面料：采用耐磨麻绒布料，软硬适中，手感舒适，长时间使用无断裂、耐磨不起球、不褪色；可根据客户要求进行3M(防潮、防尘、防污)处理，可做阻燃处理；并有多种颜色可供选择。 4、铝合金站脚： 采用铝合金材料，经模具压铸连体成型，表面喷专用金属漆并经高温烤锔；整体造型独特新颖，站脚顶部扶手下方采用了椭圆形的镂空设计，镂空长度304mm，镂空最高处41mm,扶手总长为436mm；站脚底部采用了拱桥式脚板设计，造型时尚优雅，为确保椅子安全稳固于地面，脚底板长度（跨度）为353mm，宽度为75mm，其中最厚处为250mm，最薄处不低于90mm；站脚整体高度为634mm，宽度为55mm；主体重量不低于3.14Kg，壁厚4mm；两个固定安装的孔距为320mm，外覆2个梯型PP注塑螺丝盖, 防尘、安全、美观。（±2mm） 5、扶手面：采用橡木或榉木，经多次油漆工艺精制而成，长435mm，宽56mm，中间最薄处厚度为160mm，左右两边最厚处厚度为300mm；整支木扶手呈梯型状，与铝合金站脚的扶手部位完美贴合。 6、侧板：采用木板面覆薄海绵及麻绒布料，并采用活动式扣钉，易于拆装。 7、写字板：采用黑色PP塑料写字板(长300x宽260x厚12mm)；独特的下插式写字板机构，写字板藏于铝合金扶手脚内，美观方便，配置高档的铝合金旋转支架，旋转无声。 7、回位机构：采用弹簧加阻尼器自动回复装置，使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障。 9、 固定方式：固定方式采用M8膨胀螺丝+M12膨胀胶固定到地面，固定螺栓点采用了重力设计、隐避技术隐藏在地脚内部，外封地脚帽，无积尘，整体采用喷塑工艺。 10、规格尺寸：中心距：560；座内宽：505；座深：450；座高：450；扶手高：650；扶手宽：55；座椅总高：1030；整体深度：870（写字板打开）。（±10mm） 11.建议最小行距：（950-1000mm) (单位：mm） | 把 | 251 |
| 148 | 主席台单人桌 | 1.面材：0.6MM红棕色胡桃木皮贴面，木材的含水率低于9%； 2.基材：E1级高密度环保纤维板；厚度≥18mm, 3.油漆：采用环保油漆，经12道工序精心处理；漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点、颜色均匀、硬度达H级别； 4.五金配件：采用五金件，经防锈、防腐处理，经久耐用，尺寸：单人位 700*600*750mm组 | 张 | 3 |
| 149 | 主席台双人桌 | 1.面材：0.6MM红棕色胡桃木皮贴面，木材的含水率低于9%； 2.基材：E1级高密度环保纤维板；厚度≥18mm, 3.油漆：采用环保油漆，经12道工序精心处理；漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点、颜色均匀、硬度达H级别； 4.五金配件：采用五金件，经防锈、防腐处理，经久耐用，尺寸：尺寸：双人位 1400*600*750mm 组 | 张 | 2 |
| 150 | 主席台椅 | 1.面料：采用西皮；皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于弹性，厚度＞1.2mm。泡绵：坐垫采用45Kg/m3发泡高密度高回弹泡绵，，回弹性能好，不变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适。基材：实木内架，经防潮、防腐、防虫等化学处理，含水率≤11%。 橡木扶手面，耳侧板为E1级高密度板贴木皮。内深500mm，内宽500mm，座高470mm,扶高180mm。 | 把 | 7 |
| 151 | 地台钢结构 | 1.定制舞台腿直径：圆管≥50㎜厚度≥1.5mm 2.镀锌Q235钢材 3.舞台边框≥3*5钢材1.0mm 4.背面方管≥25*25的1.0的 5.横杆40圆，≥1.2mm 6.生态板≥18mm | 平方 | 36 |
| 152 | 吸音板 | 1.定制饰面、芯材和吸音薄毡组成，尺寸2440*130mm | 张 | 2120 |
| 153 | 地胶 | 1.同质透心地板(符合国标GB/T11982.2-2015 GB/T18586.1-2001标准) 2.厚度≥2mm 3.耐磨等级T级 4.防火阻燃B1级 5.防滑等级R10 6.有害物质(可溶性铅，镉)≤20 7.挥发物含量≤10g/㎡ | 平方 | 440 |
| 154 | 设备操作台 | 定制单联操作台≥长600mm*宽1000mm*高1115mm，镀锌钢板，主棱骨≥1.2mm，侧板≥0.8mm | 台 | 2 |
| 155 | UPS电源 | 1.6kva输入电压范围170-260V，输入频率范围47-53Hz，输出电压范围220V±5%，供电≥1小时 | 套 | 1 |
| 156 | 商用净水机 | 1、产品尺寸：宽度（450-500mm）×厚度（500~550mm）×高度（1650~1700mm）；（投标人须提供对应型号的产品说明书或产品宣传彩页扫描件） 2、出水类型：两龙头，一个热水一个常温水；热水具有童锁保护； 3、额定电压/频率：220V/50Hz，额定总功率：3000-3200W，防触电保护类型为I类。（提供投标设备对应型号具备CMA及CNAS认证标志的第三方检测报告来证明，报告送检单位为设备生产厂家或投标供应商。同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA及CNAS标志的检验检测报告扫描件，原件备查；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。注：对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注。） 4、15寸滤芯过滤系统：采用0.0001μm高精度反渗透，至少复合滤芯+RO膜+活性炭以上过滤系统，有效去除水中细菌、微生物、重金属等有害物质，滤芯与整机为同一品牌；(投标人须提供卫生许可批件扫描件佐证，原件备查。) 5、整机必须有《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（批件上的型号须与所投产品铭牌的型号一致）；为了确保产品运行的稳定性，只接受整机水批，凡组合产品、组合部件水批视为无水批。(投标人须提供卫生许可批件扫描件佐证，原件备查。) 6、净水流量：≥2.5L/min，额定总净水量≥10000L；不锈钢水箱≥40L，内置压力桶：≥2G；(投标人须提供卫生许可批件扫描件佐证，原件备查。) 7、根据GB34914—2021《净水机水效限定值及水效等级》标准,净水产水率≥69.5%；净水量达到额定总净水量100%段末时净水流量≥2.5L/min，对CaCO3的去除率≥98.8%，电导率去除率≥93%；（提供投标设备对应型号具备CMA及CNAS认证标志的第三方检测报告来证明要求，报告送检单位为设备生产厂家或投标供应商。同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA及CNAS标志的检验检测报告扫描件，原件备查；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。注：对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注。） 8、管路循环保鲜技术，连续6小时未取水机器开启活水循环功能 2min，机器内部存水经过滤系统 循环制水，可有效抑制细菌滋生，保证用户能饮用流动的鲜活好水。（提供官网或官方宣传彩页证明） 9、滤芯使用抗菌材料，有效除菌，对金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌抑菌率：≥99%；大肠杆菌、白色念球菌、鲍曼不动杆菌去除率：≥99.99%。（提供投标设备对应型号具备CMA及CNAS认证标志的第三方检测报告来证明要求，报告送检单位为设备生产厂家或投标供应商。同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA及CNAS标志的检验检测报告扫描件，原件备查；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。注：对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注。） 10、增压泵使用静音隔膜平衡泵，径向往复，轴承不受轴向力，多腔耦合，出水更平稳，低振动速度，隔膜振幅0.55-0.8mm，隔膜磨损更低；（提供官网或官方宣传彩页证明） 11、制热水能力：≥30L/h； 12、产品防护等级满足GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》IP44要求；（提供投标设备对应型号具备CMA及CNAS认证标志的第三方检测报告来证明要求，报告送检单位为设备生产厂家或投标供应商。同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA及CNAS标志的检验检测报告扫描件，原件备查；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。注：对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注。） 13、出水口温度实测≥95℃，待机能耗≤3W；（提供投标设备对应型号具备CMA及CNAS认证标志的第三方检测报告来证明要求，报告送检单位为设备生产厂家或投标供应商。同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA及CNAS标志的检验检测报告扫描件，原件备查；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。注：对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注。） 14、根据QB/T 4144-2019要求脱盐率≥97%；（提供投标设备对应型号具备CMA及CNAS认证标志的第三方检测报告来证明要求，报告送检单位为设备生产厂家或投标供应商。同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA及CNAS标志的检验检测报告扫描件，原件备查；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。注：对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注。） 15、具有自动引流排污系统，接水槽滤网板具有隐藏式活动提手，方便取出清洁； 16、具有LED显示，可显示滤芯状态、工作状态、故障提示、当前时间、水温、TDS等； 17、具有双重防干烧功能，整机漏水保护功能； 18、出水水质符合CJ/T 94-2005《饮用净水水质标准》（投标人须提供2025年1月1日起至投标截止日前的具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的对应型号的合格水质送样检测报告（检测报告需带有CMA或CNAS标志）复印件，检测报告受检(委托）单位须是投标人或投标产品品牌制造商。） 19、产品具有智慧物联功能①在线监测设备信息：设备状态、净水 TDS、累计用电量、桶装水换算、UV 寿命、滤芯信息（AI 滤芯算法、滤芯寿命提醒）、热水温度等 ②批量管理设备：远程控制设备，一键开关机、一键排空、管路活水（仅工程师可操作）等 ③个性化设置：设备名称、按键模式、语音开关、蜂鸣器开关、童锁开关、热水开关、定时开关 机设置、活水循环开关、沸点设置等 20、智慧物联系统具有软件著作权；（提供复印件） 21、具有CCC认证证书；（投标时提供对应型号的CCC认证证书扫描件，原件备查） 22、具有食品接触安全产品认证证书；（投标时提供对应型号的证证书扫描件，原件备查） 23、满足GB 4343.1-2024 、GB 17625.1-2022 、GB/T 17625.2-2007 、GB/T 4343.2-2020标准对端子骚扰电压、骚扰功率、1GHz 以下辐射骚扰电场、断续骚扰电压、谐波电流测量、电压波动和闪烁测量、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、电压暂降抗扰度的要求。（投标时同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA及CNAS标志的检验检测报告扫描件，原件备查；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。注：对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注。） 25、采用步进式加热，逐层进水逐层加热，设备保温性能好，加热至制水停止，其4h后温度下降≤11℃，设备能耗低，单位水量能耗值≤0.085KW·h/L；（提供投标设备对应型号具备CMA及CNAS认证标志的第三方检测报告来证明要求，报告送检单位为设备生产厂家或投标供应商。同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA及CNAS标志的检验检测报告扫描件，原件备查；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。注：对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注。） 26、整机工作时平均声压≤39.5dB（A）；（提供投标设备对应型号具备CMA及CNAS认证标志的第三方检测报告来证明要求，报告送检单位为设备生产厂家或投标供应商。同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA及CNAS标志的检验检测报告扫描件，原件备查；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。注：对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注。） 27、整机满足GB/T30307-2023健康安全要求。（投标人提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的合格检测报告（检测报告需带有CMA或CNAS标志）扫描件和上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图，要求内容能体现满足上述参数要求,检测报告受检(委托）单位须是投标人或投标产品品牌制造商。）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。 | 台 | 1 |
| 157 | 交换机 | 1.端口配置‌：该设备配置24个10/100/1000M自适应电口及4个1G SFP光口，支持混合速率接入与光纤扩展‌。 2.背板带宽‌：336Gbps/3.36Tbps‌。 3.包转发率‌：126Mpps‌。 4.安全机制‌：支持VLAN、QoS、端口聚合等网络管理功能，提供ACL安全策略、MAC过滤及广播风暴抑制等安全机制‌。 5.环境适应性‌：无风扇设计，适应0℃-50℃的工作环境，功耗≤24W，支持交流与高压直流输入‌。 6.管理功能‌：支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web等多种管理方式‌。 | 台 | 2 |
| 158 | 门牌 | 1.定制300*150mm宿舍，办公室门品亚克力字牌 | 块 | 35 |
| 159 | 餐厅门牌 | 1.定制500*300mm宿舍，门头品亚克力字牌 | 块 | 1 |
| 160 | 计算机主机 | 1.机箱：机箱容量≤8L； 2.处理器：CPU采用国产自主可控芯片，兼容X86指令集，处理器核数≥8核，主频≥2.7GHz； 3.内存：配置内存≥16G BDDR4，支持扩展； 4.硬盘：配置≥512GB SSD硬盘及1T机械硬盘 5.显卡：集成显卡，支持配置独立显卡,显存≥1G,显存位宽≥16；自信心 6.后置面板：USB3.0≥4个；HDMI输出≥1个；VGA输出≥1个；音频输入≥1个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；P/S2≥2个；串口≥1个 7.前置面板：USB3.0≥3个（支持在关机状态下对外供电）；TypeC≥1个；音频接口≥1个（支持耳机麦克风二合一） 8.支持扩展DVDRW光驱； 9.电源：≤200W； 10.含同品牌键盘鼠标； 11.操作系统：要求正版国产操作系统 【电脑管理软件】 1.支持通过微信扫码进行设备绑定，设置当前设备类型与归属用户； 2.支持查看当前设备的硬件信息（包括CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡）和系统信息（包括操作系统、系统激活状态、连接ID、SN、MAC地址、内外网IP）。 3.支持展示电脑实时的数据信息，包括CPU、内存、系统盘、总存储、实时网速等数据信息，离线的设备也展示最后的数据信息。 4.支持对单个电脑或批量设备下发关机与重启指令、移动分组、移除设备。 5.支持一次发送文件给多个接收端设备；接收端设备离线时文件支持暂存云端，等接收端设备在线后进行自动下载。 6.支持接收端设备在线状态下自动接收终端应用软件发送的文件。 7.支持用户在资料夹中把多个文件发送至其他电脑中，发送的文件不限格式。 8.支持用户在统信系统发送的文件能在多种系统的接收端下载与查看； 以上提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 台 | 10 |
| 161 | 计算机显示器 | 1.≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥300cd/m2，屏占比≥91%，支持VGA≥1，HDMI≥1。 2.显示屏幕色域覆盖率≥85%(NTSC CIE1976)。 3.对比度≥4000:1，屏幕刷新率≥100Hz，灰阶响应时间≤7ms。 4.显示屏分别提供标准模式、炫彩模式、护眼模式、阅读模式选项。 5.蓝光危害级别为RG0(Exempt,豁免级)，蓝光加权辐射亮度比BR≤0.0010W·sr-1·cd-1)。 6.具备自动重置功能，长按特定实体按键3s可自动重置显示参数。 7.具备信号自动识别功能，可根据接入的HDMI/VGA接口自动识别信号输入，无需手动调节输入通道。 8.具备信号自动调整功能，在OSD菜单手动调节输入信号类型后，若检测到无信号，显示器可自动切换至切换至有信号的输入通道。 9.硬件具备硬件低蓝光、无频闪，获得TUV硬件低蓝光认证、TUV无频闪认证。 为保证兼容性，显示器与主机保持同一品牌。 | 台 | 10 |
| 162 | 打印机 | 1.打印速度‌：16 ppm（黑白和彩色），符合ISO标准。 ‌首页输出时间‌：黑白约11.8秒，彩色约13.8秒（ISO/IEC 17629标准测试条件下）。 ‌双面打印‌：手动双面打印（驱动程序支持）。 ‌连接方式‌：支持USB、Wi-Fi、有线网络（LAN），兼容无线直连（如HP ePrint、AirPrint）。 ‌主要功能‌：四合一集成（打印、复印、扫描、传真）。 ‌扫描功能‌：平板式扫描 + 自动输稿器（ADF，容量50页），支持300 dpi分辨率。 ‌介质兼容性‌： 最大幅面：A4。 介质类型：普通纸、光面纸、标签、透明胶片等。 介质重量：60–163 g/m²。 ‌纸张输入容量‌：150–249页（标准配置）。 ‌耗材配置‌：4色硒鼓（黑色、青色、洋红、黄色）。 ‌月打印负荷‌：约8000页（推荐最大负荷） | 台 | 2 |
| 163 | 抛雪机 | 1.手推式扫雪机自走除抛雪机推雪车物业小区除雪机扫雪车6.5马力 配滚刷+雪铲 抛雪机1000s 雪铲 配件 | 台 | 1 |
| 164 | 打草机 | 1.发动机类型‌：单缸风冷二冲程引擎 ‌2.最大输出功率‌：1450W ‌3.排量‌：52cc ‌4.最大转速‌：7500r/min ‌5.油箱容量‌：1250ml ‌6.刀片类型‌：三齿锰钢刀片 | 台 | 1 |
| 165 | 垃圾箱 | 1.900*300*950mm一体式不锈钢,厚度≥1.2mm | 个 | 10 |
| 166 | 装订机 | 1.装订厚度：31-50mm 2.尺寸：A4 | 台 | 1 |
| 167 | 文化墙 | 1.定制300平方（按实际墙面尺寸定制，材料主要以泡沫PVC为主，内容以实际需求制作） | 平方 | 300 |
| 168 | 屏风 | 1.定制4070*2920*800（安装位置门厅内） 2.金属框架：多为铝合金或不锈钢，强度高、耐腐蚀，适合办公或公共场所； 3.双面可选材质：三聚氰胺板（免漆板≥1.8mm） 4.连接件：金属螺丝、卡扣结构 5.约9.51立方米 | 平方 | 26.45 |
| 169 | 沙发组合 | 1.(两张）单人布衣沙发110*86*98cm,单人布艺沙发的材质与体积说明 2.框架：高密度板+胶合板。 3.靠背/坐垫：主流为高密度海绵（硬度40-60D），部分会叠加羽绒、公仔棉提升柔软度； 4.扶手/靠枕：填充珍珠棉或纤维棉，增加蓬松感。 5.科技布/仿皮：防水防污，质感接近皮质 6.（一张）长条几68*48*55cm ，实木颗粒板/多层板：表面贴三聚氰胺饰面，厚度1.6-2.5cm；支架/框架材质：与桌面同材质，结构多为“桌腿+横梁”设计； | 套 | 5 |
| 170 | 200WLED成像灯 | 1.光源：正白200WCOB 2.额定功率：200W 3.色温：5600K 4.显指：≥90 5.灯珠寿命：50000h 6.调光：0-255，0%-100%线性调光 7.光学材料：光学透镜透镜 8.光学角度：19°、26°、36°可选 9.功能效果：散光、聚光 10.控制模式：国际标准DMX512信号、自走、主从 11.通道数量：2个DMX通道 12.防护等级：IP20 | 台 | 10 |
| 171 | 制卡机 | 1.技术特点:彩色热升华/单色热转印，可擦写打印 2.进卡方式:全自动进卡 3.打印速度:单面彩色:13秒/张 双面彩色:22秒/张 4.分 辨 率:300dpi、600dpi. 5.卡槽容量:进卡槽容量:100张 6.出卡容量:100张 | 台 | 1 |