公开招标文件

项目编号：格政采公招（货物）2025-03号

项目名称：2025年改善普通高中办学条件-民族中学设备购置项目采 购 人：格尔木市教育局

集采中心：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

2025年6月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	8

一、说明	9

1.适用范围	9

2.采购方式、合格的投标人	9

3.投标费用	9

二、招标文件说明	9

4.招标文件的构成	9

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	9

6.招标文件的澄清或修改	10

三、投标文件的编制	10

7.投标文件的语言及度量衡单位	10

8.投标报价及币种	10

9.投标保证金	11

10.投标有效期	12

11.投标文件构成	12

12.投标文件的编制要求	13

四、投标文件的提交	13

13.投标文件的提交	13

14.提交投标文件的时间、地点、方式	13

15.投标文件的补充、修改或者撤回	13

五、开标	13

16.开标	13

六、资格审查程序	14

17.资格审查	14

七、评审程序及方法	14

18.评标委员会	14

19.评审工作程序	16

20.评审方法和标准	19

八、中标	22

21.推荐并确定中标人	22

22.中标通知	22

九、授予合同	23

23.签订合同	23

十、其他	24

24. 串通投标的情形	24

25. 废标	24

第三部分  格尔木市政府采购项目合同书范本	26

第四部分  投标文件格式	39

封面（上册）	39

目录（上册）	40

（1）投标函	41

（2）法定代表人证明书	42

（3）法定代表人授权书	43

（4）投标人承诺函	44

（5）投标人诚信承诺书	45

（6）资格证明材料	46

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	47

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	48

（9）无重大违法记录声明	49

（10）投标保证金证明	50

目录（下册）	52

（11）开标一览表（报价表）	53

（12）分项报价表	54

（13）技术规格响应表	55

（14）投标产品相关资料	56

（15）投标人的类似业绩证明材料	57

（16）中小企业声明函（货物）	58

（17）中小企业（监狱企业）声明函	59

（18）残疾人福利性单位声明函	60

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	61

第五部分  采购项目要求及技术参数	62

（一）投标要求	62

1.投标说明	62

2.重要指标	62

3.商务要求	62

（二） 项目概况及技术参数	64

第一部分  投标邀请

格尔木市政务服务和公共资源交易中心（以下均简称“采购代理机构”）受格尔木市教育局 （以下均简称“采购人”）委托,拟对2025年改善普通高中办学条件-民族中学设备购置项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 格政采公招（货物）2025-03号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 2025年改善普通高中办学条件-民族中学设备购置项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 5880000元 |
| 项目分包个数 | 1个包 |
| 各包要求 | 具体内容详见《招标文件》第五部分 |
| 各包投标人资格要求 | - 1.符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料 - （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2. 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5. 本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6. 投标人必须在报名时间截止前通过政采云投标客户端向采购代理机构提交报名资料，报名时间截止后递交的潜在投标人均无资格参加此次投标。 |
| 公告发布时间 | 2025年6月16日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2025年6月16日至2025年7月6日 每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 |
| 获取招标文件方式 | 政采云投标客户端 |
| 获取招标文件地点 | 地址：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） |
| 获取招标文件时应提供材料 | 营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权书。 在政采云获取招标文件时，请将以上内容作为附件上传。 |
| 投标截止及开标时间 | 2025年7月7日09时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 线上电子化开评标。供应商于政采云投标客户端解密投标文件，解密时长30分钟。 |
| 采购人联系人 | 采购人：格尔木市教育局 联系人：苏先生 联系电话：0979-8461180 联系地址：格尔木市柴达木中路6号 |
| 集采中心联系人 | 采购代理机构：格尔木市政务服务和公共资源交易中心 联系人：刘先生 联系电话：0979-8414789 联系地址：格尔木市泰山中路21号 |
| 投标保证金金额及缴纳方式 | 缴纳投标保证金金额：117000元（拾壹万柒仟元整） 收款单位：格尔木市数据局 开 户 行：中国工商银行格尔木昆仑路支行 银行账号：2806000238000865410 缴费时间：供应商在投标截止时间前（ 2025年7月7日上午09：00点以前），以银行到账时间为准。磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，通过银行转账的，必须从投标人基本账户直接汇（转）入采购代理机构指定账户。 |
| 其他事项 | 1.公告内容以青海政府采购网发布的为准，同时在青海省公共资源交易网发布。 2.本项目线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密投标文件无法解密、加密投标文件无法上传的视为无效投标，线上电子加密投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传至电子开评标系统； 3.线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763； 4.线上CA PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：95763 5、本次采购为全流程电子化，解密时长为30分钟。 |
| 财政监督部门及电话 | 单位名称：格尔木市财政局 联系方式：0979-8418264 |

格尔木市政务服务和公共资源交易中心

2025年5月6日

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）格尔木市政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）通过政采云客户端向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《格尔木市政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、培训费、售前、售中、售后服务费、检测与试验、装卸、单机调试、安装调试指导、技术资料、驻场人员费用、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金

投标保证金：117000元（拾壹万柒仟元整）

收款单位：格尔木市数据局

开 户 行：中国工商银行格尔木昆仑路支行

银行账号：

缴纳时间：2025年7月7日09时00分前，以银行到账时间为准。

9.2 缴费方式：投标保证金由担保机构出具的保函等非现金形式提交；

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起 60 日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 中小企业声明函（货物）

- 中小企业（监狱企业）声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的提交

13.1 本次招标采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至政采云平台。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件上传至政采云投标客户端。

14.2 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间及开标时间前，未将投标文件上传至政采云投标客户端、或文件解密失败的，视为无效投标。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改或者撤回的内容作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，由采购代理机构工作人员当众通过政采云客户端进行解密程序，公布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按招标文件要求缴纳或未足额缴纳投标保证金的；

- 未按第11.2（11）-（14）款要求提供相关资料的

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《中小企业声明函》，并由投标人加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，属监狱企业的，投标人须提供《中小企业（监狱企业）声明函》，并由投标人加盖公章，在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）投标人提供的《中小企业（监狱企业）声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、综合实力、类似业绩、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

评审标准和分值分配：

| 类别 | 评审因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报 价 | 报价分 （30 分） | （1）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求 且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 =(评标基准价／投标报价)×100×30% （2）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格 计算评标基准价和投标报价。残疾人福利性单位属于小型、微 型企业的，不重复享受政策。（注：根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生 产）产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审） |
| 技术水 平 | 技术参数 （40 分） | 投标产品技术参数和配置及其他要求完全满足或高于招标文件要求的，得 40 分；每有一项负偏离扣 2 分，扣完为止。 |
|  | 节能和环保 （3分） | 所投产品为节能产品，得 1 .5 分，所投产品为环保产品，得 1. .5 分；共 3分；未提供不得分。依据国家确定的认证机构出具的、 处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。 |
|  | 自主创新产品 （3分） | 投标产品属自主知识产权的，得 3 分；反之不得分。 |
| 履约及 售后服 务能力 | 类似业绩情况 （4分） | 提供自 2023 年以来的类似业绩证明材料。每提供 1 项得 1 分， 满分 4 分；不提供不得分。 |
|  | 项目管理及实施 方案（20分） | 设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施。包 含：①实施计划②实施团队③实施进度④质量控制措施⑤安全 保障措施。以上因素每实质性响应一项得 4分，每有一项存在缺陷或不足的扣 2分，满分 20分，未实质性响应或未提供不 得分。 注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与 本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框 架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内 |

20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价作最低的方式确定中标人。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

备注：政府采购合同备案：采购合同全数返回采购代理机构鉴证、盖章。

采购代理机构留存壹份。（所有合同必须胶装成册，活页装订不予备案）

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、中标通知书及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

23.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 第三部分 格尔木市政府采购项目合同书范本

格尔木市政府采购项目合同书

此合同仅做参考以实际签订合同为准

采购项目编号：格政采公招（货物）2025-03号     .

采购项目名称：

采购合同编号：

采购内容：

合同金额（人民币）：                            .

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：2025年 5 月  日

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据             （采购项目编号：       ）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》（格政采[2025] 号），达成中标合同市场价为：        元，即              的项目采购合同。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的中标价为       元

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、培训费、售前、售中、售后服务费、检测与试验、装卸、单机调试、安装调试指导、技术资料、驻场人员费用、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用、税金及不可预见费等全部费用。

三、服务时间、地点、服务内容和要求

1.供货时间：本项目交付日期为合同签订后90个日历日内

2.供货地点及配送要求：服务地点及配送要求由甲方指定

3.供货内容：

4.供货要求：

5.乙方提供不符合招标文件、投标响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

6.乙方应将提供产品的清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

7.甲方应当在乙方提出验收申请3个工作日内进行验收。验收合格后，由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

8. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

9. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件及合同违约条款的规定予以解决。

10.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

1、签订合同后    个日历日内，按合同总金额甲方向乙方支付   %的预付款，人民币（大写）：     。项目验收合格后    个日历日内，按合同总金额甲方向乙方支付    %的合同款，人民币（大写）：      。

乙方向甲方提交合同价的10%以内（银行转账、保兑支票、银行汇票、现金支票或银行保函履约保证金，由甲乙双方协商确定）的履约保证金计（大写）        元，项目验收后转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过      天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

2.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的       %向甲方支付违约金。

3.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在     天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：无

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1. 本合同一式捌份，甲乙双方各执叁份，招标代理机构贰份，经双方签字、盖章后即日生效，本合同有效期为          （自 2025年   月  日起至 2025年   月   日止）。

2. 合同生效后乙方不得转让或倒卖给第三方，否则视为无效合同。

3.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

4.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

集采中心：

负责人：

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场，并负责安装、调试。

交货日期：合同签订后90个日历日内，所有货物完成进场安装，软件设备调试并投入使用。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“格尔木市政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 按合同约定。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的3‰计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

- 适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

格尔木市政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

采 购 内 容：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明 ………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起     日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：___________

地址：__________________________________

身份证号码：____________________________

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：         职务：             .

授权人（法定代表人）签字或盖章：         职务：_______________

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

关于贵方2025年  月  日           (项目名称)，项目编号采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

为了诚实、客观、有序地参与格尔木市政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、供应商是法人的，提供2024年度或2023年度经审计的财务状况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，或提供开标前三个月内由基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）；供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、提供近半年至今任意一个月企业依法缴纳税收和缴纳职工社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和服务能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和服务能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和服务能力，须提供必须具备履行合同的设备和服务能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站查询截图，截图中须显示“报告查看时间”，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明、开户许可证复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

格尔木市政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

采 购 内 容：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

（11）开标一览表（报价表）…………………………………………… 所在页码

（12）分项报价表………………………………………………………… 所在页码

（13）技术规格响应表……………………………………………………所在页码（14）投标产品相关资料………………………………………………… 所在页码

（15）投标人的类似业绩证明材料……………………………………… 所在页码

（16）中小企业声明函（货物）………………………………………… 所在页码

（17）中小企业（监狱企业）声明函…………………………………… 所在页码

（18）残疾人福利性单位声明函………………………………………… 所在页码

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………… 所在页码

- （11）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

单位：  元

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 投标报价（元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1个包 |  |  | 质保期六年 |

注：1.填写此表时不得改变表格形式（可按所投包增加行）。

2.“投标报价”为投标总价。包括产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、培训费、售前、售中、售后服务费、检测与试验、装卸、单机调试、安装调试指导、技术资料、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月  日

- （12）分项报价表

分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                       包号：                单位：元

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，不得修改格式，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，不得修改格式，否则，按无效投标处理。

2.“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品相关支撑材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品相关支撑材料等证明材料的实质性响应情况不一致或接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

3.填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）投标产品相关资料

投标相关资料

投标人须提供对此项目投标的相关资料。

- （15）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供2022年1月1日至今以来的类似服务业绩证明材料。（需提供以中标/成交通知书或者包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的复印（或扫描）件）。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。

- （16）中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司         参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（ 采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为            万元，资产总额为       	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（ 采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为            万元，资产总额为       	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （17）中小企业（监狱企业）声明函

中小企业（监狱企业）声明函

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、供应商为非企业单位的，可不提供此声明。

企业名称（盖章）：          (公章)

企业法定代表人：             （签字或盖章）

年    月    日

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人    人数为      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

根据招标文件评分标准要求提供本项目的履约能力、售后服务、彩页等相关资料。（格式自定）

第五部分  采购项目要求及技术参数

（一）投标要求

1.投标说明

1.1投标人可以按照招标文件规定的内容投标，但必须对所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

1.6项目不得超过最高限价：5880000元

2、报价说明

1.本次招标文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标单位的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

2.如供应商投标报价低于所有有效报价平均值的10%，供应商须提供低价报价的证明材料及承诺书。(证明材料包括:低价原因情况说明及低价承诺函等)证明材料包括但不限于以上材料，并同时提供供应商中标后不得更换产品型号、不得延期供货、不得放弃中标资格的相关承诺。(注:“低价承诺书” 须加盖公章)。以上所有证明材料须经评标委员会认定。

3、重要指标

3.1招标文件在技术参数中列出了招标人可以接受的最低技术指标，投标人必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所推荐的每一项产品在性能上不能低于所列的各项指标。

3.2招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与集中采购机构联系。

3.3本项目核心产品：智慧黑板

4.商务要求

3.1.交货时间：本项目交付日期为合同签订后90个日历日内。

3.2.服务要求：

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、培训费、售前、售中、售后服务费、检测与试验、装卸、单机调试、安装调试指导、技术资料、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用、税金及不可预见费等全部费用。

3.3.其他事宜中标后与业方另行协商解决。

- 项目概况及技术

一、项目要求

1.需满足的要求:项目启动后，产品供应商及相关服务单位需针对本项目提供3年质保，有问题及时处理。

2.验收要求:为确保设备的稳定性，如偏差大于相关标准，则甲方拒绝收货，供应商承担所有费用，检测过程中产生费用、检测费以及不可预见的所有费用均有供应商承担，设备更换至甲方满意为止。针对以上内容提供相应的承诺函(加盖单位公章)，格式自拟。

3、售后要求

（1）售后服务：中标供应商随时掌握格尔木市需求动态，发现问题及时与采购方协商，妥善处理；若出现问题，中标供应商无条件服务及更换设备，确保工作人员正常使用，所产生的费用由中标供应商承担。

（2）督导检查：中标供应商无条件接受相关部门的督导、检查，若发现问题要及时按要求整改。若出现质量问题，中标供应商承担相应法律责任。

| 格尔木市市级政府采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：格尔木市教育局 |  |  |  |  | 填报人：苏中乐 |  |  |
| 采购项目：2025年改善普通高中办学条件-民族中学设备购置项目 |  |  |  |  | 项目类别：货物 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数/规格型号 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 一、物理实验室（2间） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 1 | 张 | 1、规格：≥2400*1200*780mm 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐磨、抗菌、抗污染、防水、防火、的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 3、桌体结构：新型塑铝结构。学生位镂空式设计，符合人体工程学。耐化学腐蚀、防潮、防水，表面硬度、弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等各性能满足硬性指标。 （1）书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格≥425*270*165mm，镂空设计不屯垃圾；书包斗中间设挂凳卡，便于清理地面。 （2）上下桌脚采用三段式高强度复合材料+铝合金工字结构，轻便结实耐用，桌角整体规格≥545*770mm；中立柱采用≥122*55mm*1.5mm厚承重型铝合金型材直立式设计；上下脚采用工程塑料添加碳纤维一次压铸成型，上脚规格：≥长544*宽55*高110mm，下脚规格：≥长545*宽65*高108mm，上下脚的壁厚≥4.5mm，连接处壁厚加强至5.5mm，采用8个M8高强度螺丝连接； （3）桌脚间通过4条专用铝合金型材连接，其中三条为专用方形铝合金型材，用高强度螺丝连接，螺丝孔处配有专用装饰盖掩盖；另一条为60*30mm不锈钢椭圆管型材通过四个金属三卡锁和桌脚的中立柱连接件，便于组装及拆卸。 （4）下桌架设有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖，配置可调脚。 |  |  |  |
| 2 | 功能柱 | 1 | 个 | 1、规格：≥350*200*730mm 2、整体采用实验室专用PP材质，径注塑模具一体化成型，耐摔坚固耐酸耐碱，上桶整体注塑成型，侧面无缝无需螺丝安装。 3、四角圆弧造型，分上下二节设计，底脚两侧带与地面带安装孔构建，内部隐藏实验线管及通风管道，上下桶二节无螺丝拼接而成，整体双色，壁厚2.5mm下桶与主桶拼接处缩进30mm凹槽，上桶两侧设有凹凸条纹加强筋增强耐用性能。 |  |  |  |
| 3 | 智能升降电源 | 1 | 个 | 智能触摸电动升降电源，含4个五孔插座，2个USB接口，可升降高度≥120mm，可320°旋转双面取电，插座面板支持10W无线充电，具备防夹手，防水功能，防水级别≥IP66，额定功率≥2500W，具备实验室使用环境要求，可搭配探究器材使用。 |  |  |  |
| 4 | 仪器柜 | 6 | 个 | 1、规格：≥1000*500*2000mm 2、结构：柜体采用榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌≥15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用；上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板，层板可以抽取，自由组合各层空间。 （1）侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理； （2）层板：采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条≥30*15mm钢管，单块层板静置≥100公斤重物不变形；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。 （3）上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌≥4mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视； （4）下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌≥4mm钢化烤漆玻璃； （5）门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 （6）门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性； （7）柜子固定所需螺丝均采用304不锈钢，并加盖塑料盖帽隐藏安装，柜子内部无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。 （8）柜子顶部和底部都预留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 |  |  |  |
| 5 | 实验桌 | 1 | 张 | 1、规格：≥1200*600*780mm 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐磨、抗菌、抗污染、防水、防火、的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 3、桌体结构：新型塑铝结构。学生位镂空式设计，符合人体工程学。耐化学腐蚀、防潮、防水，表面硬度、弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等各性能满足硬性指标。 （1）书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格≥425*270*165mm，镂空设计不屯垃圾；书包斗中间设挂凳卡，便于清理地面。 （2）上下桌脚采用三段式高强度复合材料+铝合金工字结构，轻便结实耐用，桌角整体规格≥545*770mm；中立柱采用≥122*55mm*1.5mm厚承重型铝合金型材直立式设计；上下脚采用工程塑料添加碳纤维一次压铸成型，上脚规格：≥长544*宽55*高110mm，下脚规格：≥长545*宽65*高≥108mm，上下脚的壁厚≥4.5mm，连接处壁厚加强至5.5mm，采用8个M8高强度螺丝连接； （3）桌脚间通过4条专用铝合金型材连接，其中三条为专用方形铝合金型材，用高强度螺丝连接，螺丝孔处配有专用装饰盖掩盖；另一条为60*30mm不锈钢椭圆管型材通过四个金属三卡锁和桌脚的中立柱连接件，便于组装及拆卸。 （4）下桌架设有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖。 （5）金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀；管材应无裂缝、叠缝，涂层应无漏喷、锈蚀，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 （6）外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用大圆角，产品整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，独立操作台垂直加载稳定性试验应无倾翻，水平静载荷试验、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷试验、活动操作台跌落、垂直耐久性试验、垂直冲击试验均应无损。 （7）甲醛释放量、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞等有害物质释放量均应符合GB 24820-2009标准。 |  |  |  |
| 6 | 物理实验室教学用椅 | 1 | 张 | 1、规格：600*600*1000mm-1090mm（±10mm)，面料:采用优质网面，色泽亮丽、多样、阻燃、防污、耐磨性强 2、辅料:采用高密度裁切海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形； 3、配件：采用气压棒（受力≥250kg） ；伸缩≥10万次不漏气； 4、五星脚：塑料五星脚架，尼龙纤维合成静音阻尼脚轮。脚轮可承受静压≥1000Kg的压力。 |  |  |  |
| 7 | 电源布线耗材 | 1 | 套 | 选用PVC阻燃线管预埋或采用PVC线槽明敷；采用1.5mm²国标线材对接至主线，连接线采用合理规格线管。 （不包含土建施工） |  |  |  |
| 8 | 安装及调试 | 1 | 套 | 包含准备台、仪器柜、电源安装调试。 |  |  |  |
| 9 | 教师演示台 | 2 | 张 | 1、规格：≥2400*700*850mm 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板。为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求： （1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对硫酸（98%）、盐酸（37%）、、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、硫酸钠饱和液、等138 种化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级； （2）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出； （3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³； （4）检测依据QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》，提供甲醛去除率、甲苯去除率的检测报告,结果能达到甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥16%； （5）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%； （6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上测试，结果为5级，样品无变色、发粘、裂纹等异常； （7）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级； （8）具有不低于240项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告； 3、桌体结构：全钢独立柜体结构，无需安装。 （1）演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 （2）柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用≥1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 （3）柜门：双包结构，柜门内部填充蜂窝隔音棉。 （4）门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 （5）拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体，造型独特美观。 （6）滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 （7）脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 |  |  |  |
| 10 | 智能系统控制柜 | 2 | 套 | 1.智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统3套。 2.规格：≥10吋触摸屏，集中控制系统，可执行各分项分页控制； （1）照明控制：分组控制整室照明； （2）电源控制：控制学生AC220V电源； （3）吊塔控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 3.内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 |  |  |  |
| 11 | 物理实验室教学用椅 | 2 | 张 | 1、规格：600*600*1000mm-1090mm（±10mm)，面料:采用优质网面，色泽亮丽、多样、阻燃、防污、耐磨性强 2、辅料:采用高密度裁切海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形； 3、配件：采用气压棒（受力≥250kg） ；伸缩≥10万次不漏气； 4、五星脚：塑料五星脚架，尼龙纤维合成静音阻尼脚轮。脚轮可承受静压≥1000Kg的压力。 |  |  |  |
| 12 | 实验桌 | 56 | 张 | 1、规格：≥1200*600*780mm 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐磨、抗菌、抗污染、防水、防火、的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 3、桌体结构：新型塑铝结构。学生位镂空式设计，符合人体工程学。耐化学腐蚀、防潮、防水，表面硬度、弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等各性能满足硬性指标。 （1）书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格≥425*270*165mm，镂空设计不屯垃圾；书包斗中间设挂凳卡，便于清理地面。 （2）上下桌脚采用三段式高强度复合材料+铝合金工字结构，轻便结实耐用，桌角整体规格≥545*770mm；中立柱采用≥122*55mm*1.5mm厚承重型铝合金型材直立式设计；上下脚采用工程塑料添加碳纤维一次压铸成型，上脚规格：≥长544*宽55*高110mm，下脚规格：≥长545*宽65*高108mm，上下脚的壁厚≥4.5mm，连接处壁厚加强至5.5mm，采用8个M8高强度螺丝连接； （3）桌脚间通过4条专用铝合金型材连接，其中三条为专用方形铝合金型材，用高强度螺丝连接，螺丝孔处配有专用装饰盖掩盖；另一条为60*30mm不锈钢椭圆管型材通过四个金属三卡锁和桌脚的中立柱连接件，便于组装及拆卸。 （4）下桌架设有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖，配置可调脚。 （5）金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀；管材应无裂缝、叠缝，涂层应无漏喷、锈蚀，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 （6）外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用大圆角，产品整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，独立操作台垂直加载稳定性试验应无倾翻，水平静载荷试验、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷试验、活动操作台跌落、垂直耐久性试验、垂直冲击试验均应无损。 |  |  |  |
| 13 | 吊装学生电源 | 57 | 个 | 1、模块储藏装置：采用ABS材质，模具一体成型；四周带氛围灯设计。 2、低压电源模块： （1)教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； （2）学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用大于4寸液晶显示电源学生交直流电压； （3）学生交流电源通过上下键0～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2.5A；用数字万用表现场测试交流30V； （4）学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.25V～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A； （5）一个吊舱有2个网络接口，方便随时能上网； 3、高压电源模块： 采用220V，多功能安全插座； 4、灯光照面系统：接收智能化控制系统控制，配置LED灯线1组，灯罩采用PC材质，设计安装透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用； 5、智能升降机构：采用自动升降牵引装置，牵引轮、牵引绳、壳体，牵引轮转动设置在壳体上，通过旋转轮，旋转轮为可转动设置，旋转轮和旋转轮设置一圈连接槽，牵引绳连接在旋转轮槽中，牵引绳在旋转轮之间存在预紧力。其牵引绳连接在旋转轮之间，来驱动牵引 绳移动，牵引轮正转、反转，来带动牵引绳伸缩移动，牵引电源升降移动。 |  |  |  |
| 14 | 实验凳 | 112 | 个 | 1、规格：≥315*410-480mm； 2、凳面：凳面直径≥315mm，采用环保型PP改性塑料注塑成型；表面细纹咬花,防滑不发光； 3、凳脚材质：4个凳脚采用≥20*40*1.2mm椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 4、凳脚弧度：上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°； 5、方形托盘厚度3mm边长160*160mm； 6、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型。 |  |  |  |
| 15 | 电源布线耗材 | 2 | 室 | 电源主线采用2.5mm²国标线材铺设；选用Ф25PVC阻燃线管预埋或采用PVC线槽明敷；每桌取电连接线1.5mm²国标线材对接至主线2.5mm²，每桌取电连接线采用合理规格线管。 |  |  |  |
| 16 | 安装及调试 | 2 | 室 | 包含教师演示台、学生实验台凳、电源安装及调试。 |  |  |  |
| 17 | 氛围营造 | 2 | 项 | 1、精选雪弗板材质，采用UV喷绘； 2、3D浮雕效果，根据学科特点由专业设计人员进行创意设计，营造良好的学科氛围。 |  |  |  |
| 二、化学实验室（2间） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 1 | 张 | 1、规格：≥2400*1200*780mm 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐磨、抗菌、抗污染、防水、防火、的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 3、桌体结构：新型塑铝结构。学生位镂空式设计，符合人体工程学。耐化学腐蚀、防潮、防水，表面硬度、弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等各性能满足硬性指标。 （1）书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格≥425*270*165mm，镂空设计不屯垃圾；书包斗中间设挂凳卡，便于清理地面。 （2）上下桌脚采用三段式高强度复合材料+铝合金工字结构，轻便结实耐用，桌角整体规格≥545*770mm；中立柱采用≥122*55mm*1.5mm厚承重型铝合金型材直立式设计；上下脚采用工程塑料添加碳纤维一次压铸成型，上脚规格：≥长544*宽55*高110mm，下脚规格：≥长545*宽65*高108mm，上下脚的壁厚≥4.5mm，连接处壁厚加强至5.5mm，采用8个M8高强度螺丝连接； （3）桌脚间通过4条专用铝合金型材连接，其中三条为专用方形铝合金型材，用高强度螺丝连接，螺丝孔处配有专用装饰盖掩盖；另一条为60*30mm不锈钢椭圆管型材通过四个金属三卡锁和桌脚的中立柱连接件，便于组装及拆卸。 （4）下桌架设有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖，配置可调脚。 |  |  |  |
| 2 | 功能柱 | 1 | 个 | 1、规格：≥350*200*730mm 2、整体采用实验室专用PP材质，径注塑模具一体化成型，耐摔坚固耐酸耐碱，上桶整体注塑成型，侧面无缝无需螺丝安装。 3、四角圆弧造型，分上下二节设计，底脚两侧带与地面带安装孔构建，内部隐藏实验线管及通风管道，上下桶二节无螺丝拼接而成，整体双色，壁厚2.5MM下桶与主桶拼接处缩进30mm凹槽，上桶两侧设有凹凸条纹加强筋增强耐用性能。 |  |  |  |
| 3 | 智能升降电源 | 1 | 个 | 智能触摸电动升降电源，含4个五孔插座，2个USB接口，可升降高度≥120mm，可320°旋转双面取电，插座面板支持10W无线充电，具备防夹手，防水功能，防水级别≥IP66，额定功率≥2500W，具备实验室使用环境要求，可搭配探究器材使用。 |  |  |  |
| 4 | 独立水槽台 | 1 | 个 | 1、规格：≥450*600*770mm 2、结构：分柜体和水槽两部分组成；底部留有地脚位置，可加装滚轮，方便移动。 （1）柜体：采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，榫卯连接结构并合理布局加强筋，加强筋并起到定位作用，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，加固水槽柜的强度； （2）水槽柜上部为多功能平台，搭配专用水嘴和滴水板，方便学生在实验时放置烧杯、量筒等工具； （3）门板：前部密闭设计，梯形结构搭配装饰条，后门配有可打开式检修门，隐藏式一体扣手，合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈； （4）水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，外型简约美观； （5）三联水嘴：壁挂式实验室专用水嘴,铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理，出水嘴拆卸。 （6）下水系统：采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置； |  |  |  |
| 5 | 全钢通风橱 | 1 | 个 | 1、规格：≥1200*800*2450mm； 2、框架：采用≥1.0mm镀锌冷轧钢板压制成型。整个金属外框内外层均用环氧树脂； 3、电喷涂高温固化；分上下两部分； 4、台面板：12.7mm实芯理化板； 5、内衬板：采用实芯抗倍特板； 6、导流板：采用抗倍特板，四周吸风结构，能使不同比重的气流迅速吸走。导流板采用专用固定连接件连接，清洁维护时，装卸方便。同时，专用固定连接件上还可方便的安装拆卸网架； 7、移动滑门：专用型材框架门结构，铝合金连接件连接；门开启高度为800mm,可自由升降，无级停留。门带金属框架，玻璃门接要求还可以在框架内左右移动，更方便用户使用； 8、电路：配置三只250V10A防溅多功能插座，照明采用带防护罩日光灯；电路控制面板:触摸式面板； 9、水路：铜质烤瓷流体考克，PP材质水杯； 10、气路：预留安装孔，按需可加至最多七套气路。 |  |  |  |
| 6 | 仪器柜 | 6 | 个 | 1、规格：≥1000*500*2000mm 2、结构：柜体采用榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌≥15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用；上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板，层板可以抽取，自由组合各层空间。 （1）侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理； （2）层板：采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条≥30*15mm钢管，单块层板静置≥100公斤重物不变形；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。 （3）上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌≥4mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视； （4）下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌≥4mm钢化烤漆玻璃； （5）门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 （6）门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性； （7）柜子固定所需螺丝均采用304不锈钢，并加盖塑料盖帽隐藏安装，柜子内部无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。 （8）柜子顶部和底部都预留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 仪器柜的（1）安全性要求：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；（2）储物柜力学性能：搁板稳定性：水平力≥搁板重量的50%；空载搁板应安全无脱落，垂直力100N，空载搁板不应倾翻；拉门强度试验、拉门水平静载荷试验、拉门猛开试验、顶板处置静载荷、过载试验、主体结构和底架的强度试验，结果均无损；活动部件垂直加载稳定性试验无倾翻；（3）塑料件外观应无气泡、杂志、伤痕、白印、无明显色差；有害物质限量（重金属）：镉≤0.2mg/kg、铬≤0.1mg/kg、汞≤0.1mg/kg需参照GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》或同类别国家标准达到相应技术要求。 |  |  |  |
| 7 | 实验桌 | 1 | 张 | 1、规格：≥1200*600*780mm 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐磨、抗菌、抗污染、防水、防火、的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 3、桌体结构：新型塑铝结构。学生位镂空式设计，符合人体工程学。耐化学腐蚀、防潮、防水，表面硬度、弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等各性能满足硬性指标。 （1）书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格≥425*270*165mm，镂空设计不屯垃圾；书包斗中间设挂凳卡，便于清理地面。 （2）上下桌脚采用三段式高强度复合材料+铝合金工字结构，轻便结实耐用，桌角整体规格≥545*770mm；中立柱采用≥122*55mm*1.5mm厚承重型铝合金型材直立式设计；上下脚采用工程塑料添加碳纤维一次压铸成型，上脚规格：≥长544*宽55*高110mm，下脚规格：≥长545*宽65*高≥108mm，上下脚的壁厚≥4.5mm，连接处壁厚加强至5.5mm，采用8个M8高强度螺丝连接； （3）桌脚间通过4条专用铝合金型材连接，其中三条为专用方形铝合金型材，用高强度螺丝连接，螺丝孔处配有专用装饰盖掩盖；另一条为60*30mm不锈钢椭圆管型材通过四个金属三卡锁和桌脚的中立柱连接件，便于组装及拆卸。 （4）下桌架设有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖。 （5）金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀；管材应无裂缝、叠缝，涂层应无漏喷、锈蚀，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 （6）外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用大圆角，产品整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，独立操作台垂直加载稳定性试验应无倾翻，水平静载荷试验、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷试验、活动操作台跌落、垂直耐久性试验、垂直冲击试验均应无损。 （7）甲醛释放量、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞等有害物质释放量均应符合GB 24820-2009标准。 |  |  |  |
| 8 | 化学实验室教学用椅 | 1 | 张 | 1、规格：600*600*1000mm-1090mm（±10mm)，面料:采用优质网面，色泽亮丽、多样、阻燃、防污、耐磨性强 2、辅料:采用高密度裁切海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形； 3、配件：采用优质气压棒（受力≥250kg） ；伸缩≥10万次不漏气； 4、五星脚：优质工程塑料五星脚架，尼龙纤维合成静音阻尼脚轮。脚轮可承受静压≥1000Kg的压力。 |  |  |  |
| 9 | 通风系统 | 1 | 台 | 110W轴流风机，风量可达6840～12700m³/h，室内风管及配件(实际管径视现场情况选择） |  |  |  |
| 10 | 电源布线耗材 | 1 | 室 | 选用PVC阻燃线管预埋或采用PVC线槽明敷；采用1.5mm²国标线材对接至主线，连接线采用合理规格线管。 |  |  |  |
| 11 | 给/排水设备 | 1 | 套 | 1、给水：上水管和进水管为国标Ф25的PPR材质水管； 2、排水：采用Ф50的国标UPVC专用排水管； 3、配件：开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 |  |  |  |
| 12 | 安装及调试 | 1 | 室 | 包含准备台、仪器柜、水槽台、全钢通风橱安装及调试。 |  |  |  |
| 13 | 教师演示台 | 2 | 张 | 1、规格：≥2400*700*850mm 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板。 3、桌体结构：全钢独立柜体结构，无需安装。 （1）演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 （2）柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用≥1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 （3）柜门：双包结构，柜门内部填充蜂窝隔音棉。 （4）门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 （5）拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体，造型独特美观。 （6）滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 （7）脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 |  |  |  |
| 14 | 化验水槽 | 2 | 个 | 1、规格：≥440*330*190mm 2、水槽结构：高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。 |  |  |  |
| 15 | 三联水嘴 | 2 | 个 | 1、高度 670mm。 2、主体：采用ø22*2.3mm的59-1黄铜制造。 3、进水管：采用ø22*1.3 mm管径的不锈钢制造。 4、出水管：采用ø15*1 mm 管径的不锈钢制造。 5、涂层: 涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 6、陶瓷阀芯: 90°旋转，使用寿命开关要求达到50万次，静态最大耐压10 bar，符合GB18145-2014标准。 7、开关旋钮: 高密度PP，人体工学设计。 |  |  |  |
| 16 | 洗眼器 | 2 | 个 | 1、台面安装方式， 平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可以防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外感美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠 4、供水软管：采用2m 不锈钢软管。 5、技术参数 公称压力：0.4MPA 密封压力：0.45MPA 流量L/min：>10 工作压力:0.2~0.4MPA 适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水 |  |  |  |
| 17 | 教师电源 | 2 | 套 | 1、控制学生220V分四组输出，由指针表检测电压电流； 2、教师演示台设有安全总电源，漏电过载保护功能； 3、交流220V多功能插座输出。 |  |  |  |
| 18 | 化学实验室教学用椅 | 2 | 张 | 1、规格：600*600*1000mm-1090mm（±10mm)，面料:采用优质网面，色泽亮丽、多样、阻燃、防污、耐磨性强 2、辅料:采用高密度裁切海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形； 3、配件：采用气压棒（受力≥250kg） ；伸缩≥10万次不漏气； 4、五星脚：塑料五星脚架，尼龙纤维合成静音阻尼脚轮。脚轮可承受静压≥1000Kg的压力。 |  |  |  |
| 19 | 全智能系统控制箱 | 2 | 个 | 1、整体尺寸不大于：450*200*900㎜(±5㎜)；箱体厚度为≥1.2mmSPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高； 2、控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统； 3、风机控制系统：重载矢量控制变频器1个，功率5.5KVA，额定输入电压：三相380V，±15%；额定输入频率：50/60 HZ； 4、控制功能：数码显示、移位、编程、运行、正传切换、数值加减无极调速、停止复位； （1）技术要求：采用集成IGBT模块，PLC运行，RS485通讯，智能设计参数，多段速运行，自动节能控制，自动稳压、宽电压设计、多种控制模式； （2）特点：瞬间电机保护，电机转速调节、自动检测负载电流调整输出电压； （3）九大保护电机：过载、过热、过压、欠压、过流、缺相、接地、短路、失速等保护； 5、3P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组，220V电源插座三组； 6、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）； 7、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制； 8、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制； 9、供排水控制系统： （1）供水系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可； （2）排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可，供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统）； 10、单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个，急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源；电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。 |  |  |  |
| 20 | 智能控制屏 | 2 | 套 | 采用≥10吋高分辨率工业触摸屏，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）； 1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能； 2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制； 3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制； 4、通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； 5、供水控制：对全室给排水进行控制。 |  |  |  |
| 21 | app吊装控制系统 | 2 | 套 | 微信小程序APP集中控制系统，可执行各选项控制： 1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能； 2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制； 3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。 |  |  |  |
| 22 | 温湿度探测系统 | 2 | 套 | 系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考。 |  |  |  |
| 23 | 火光烟雾系统 | 2 | 项 | 本系统支持对火光及烟雾进行实时监测，火光烟雾传感器操作，可通过接收器采用传感器读取数据库内容，可在屏幕上显示数据。 |  |  |  |
| 24 | 手机语音控制(APP 控制系统） | 2 | 项 | 微信小程序语音控制，对语音识别器说相应的指令即可控制主控台发送相应的动作指令，语音可控制交直流电压输出，高压输出，各组锁定，比如语音摇臂风管下放，语音电源电压12V，就可控制开启摇臂的放下，电压也就输出12V。 |  |  |  |
| 25 | 学生实验桌 | 56 | 张 | 1、规格：≥1200*600*780mm 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐磨、抗菌、抗污染、防水、防火、的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 3、桌体结构：新型塑铝结构。学生位镂空式设计，符合人体工程学。耐化学腐蚀、防潮、防水，表面硬度、弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等各性能满足硬性指标。 （1）书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格≥425*270*165mm，镂空设计不屯垃圾；书包斗中间设挂凳卡，便于清理地面。 （2）上下桌脚采用三段式高强度复合材料+铝合金工字结构，轻便结实耐用，桌角整体规格≥545*770mm；中立柱采用≥122*55mm*1.5mm厚承重型铝合金型材直立式设计；上下脚采用工程塑料添加碳纤维一次压铸成型，上脚规格：≥长544*宽55*高110mm，下脚规格：≥长545*宽65*高108mm，上下脚的壁厚≥4.5mm，连接处壁厚加强至5.5mm，采用8个M8高强度螺丝连接； （3）桌脚间通过4条专用铝合金型材连接，其中三条为专用方形铝合金型材，用高强度螺丝连接，螺丝孔处配有专用装饰盖掩盖；另一条为60*30mm不锈钢椭圆管型材通过四个金属三卡锁和桌脚的中立柱连接件，便于组装及拆卸。 （4）下桌架设有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖，配置可调脚。 （5）金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀；管材应无裂缝、叠缝，涂层应无漏喷、锈蚀，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 （6）外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用大圆角，产品整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，独立操作台垂直加载稳定性试验应无倾翻，水平静载荷试验、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷试验、活动操作台跌落、垂直耐久性试验、垂直冲击试验均应无损。 （7）甲醛释放量、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞等有害物质释放量均应符合GB 24820-2009标准。 |  |  |  |
| 26 | 实验凳 | 112 | 个 | 1、规格：≥315*410-480mm； 2、凳面：凳面直径≥315mm，采用环保型PP改性塑料注塑成型；表面细纹咬花,防滑不发光； 3、凳脚材质：4个凳脚采用≥20*40*1.2mm椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 4、凳脚弧度：上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°； 5、方形托盘厚度3mm边长160*160mm； 6、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型。 实验凳的（1）外观性能要求：金属件焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；喷涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（2）安全性能要求：固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉；（3）理化性能要求：A金属喷漆（塑）涂层硬度≥2H，B冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂缝、皱纹,C耐腐蚀性：100h内在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力应达到1级；（4）椅凳类强度和耐久性：座面和椅背静载荷、座面冲击试验均无损；（5）稳定性：凳子任意方向无倾翻；（6）塑料件外观应无气泡、杂质、伤痕、白印、无明显色差；有害物质限量（重金属）：可溶性铅≤0.13mg/kg、镉≤0.2mg/kg、铬≤0.13mg/kg、汞≤0.18mg/kg需参照GB /T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》或同类别国家标准达到相应技术要求。 |  |  |  |
| 27 | 翻盖独立水槽台 | 56 | 个 | 1、规格：≥450*600*770mm 2、结构：分柜体和水槽两部分组成；底部留有地脚位置，可加装滚轮，方便移动。 （1）柜体部分采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，榫卯连接结构并合理布局加强筋，加强筋并起到定位作用，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，加固水槽柜的强度； （2）水槽柜上部采用专用阻尼转轴搭配翻盖，翻盖打开为实验室专用水嘴和滴水板，方便学生在实验时放置烧杯、量筒等工具； （3）翻盖后方配有多功能平台架，可按需加装学生专用电源、吊装式上下水接口等； （4）门板：前部密闭设计，梯形结构搭配装饰条，后门配有可打开式检修门，隐藏式一体扣手，合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。 （5）水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，外型简约美观。 （6）下水系统：采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 水槽台的（1）塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水针变形、缩水针变形、缩水针孔；（2）冲击强度≥20；（3）耐冷热循环应无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；（4）邵氏硬度≥HD70；（5）有害物质限量（重金属）：可溶性铅≤0.1mg/kg、镉≤0.2mg/kg、铬≤0.1mg/kg、汞≤0.01mg/kg需参照GB/T 32487-2016或同类别国家标准达到相应技术要求。 |  |  |  |
| 28 | 吊装箱体 | 16 | 套 | 1、主体框架尺寸：1700*620*300mm(±5mm)，采用1.8mm-3mm厚国际新型复合材料，经高温模压工艺一次成型，表面光滑，环保无毒、生产工业采取四面模块化组合，模块化安装、安装简单、维修更换便捷； 2、特点：具有优良的电气绝缘性、耐腐蚀性、机械性能、优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性可达到FVO级，使用寿命长，永不变色之特性，能有效保护主体内结构部件供应系统的安全； 3、堵头椭圆形结构，边框带有氛围灯光；承重骨架采用优质工业级高强度型材经CNC精加工成型，质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定； 4、动力选用了优良的超静音安全低压直流24V低压电机动力，摇臂采用规格大小为70*55MM椭圆形，厚度≥1.5mm优质铝合金挤压成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音； 5、顶装固定支架护罩：SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 |  |  |  |
| 29 | 智能摇臂升降系统 | 28 | 个 | 动力采用为直流24V减速低压电机，连接杆采用DN60*1.8mm专用铝合金模具一体成型；内部水电分离，功能模块采用模具一体成型，形状为椭圆形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配网络及上下水模块，同时可以扩展煤气等模块；系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。 |  |  |  |
| 30 | 电源供应模块 | 28 | 组 | 接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座，可以分组或独立控制电源供给，220V。 |  |  |  |
| 31 |  | 28 | 组 | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作；可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥1.5吋液晶显示电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 |  |  |  |
| 32 |  | 28 | 组 | 采用485网络模块接口。 |  |  |  |
| 33 | 急停装置 | 28 | 组 | 在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 |  |  |  |
| 34 | 供电线路 | 2 | 项 | 2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修；采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。 |  |  |  |
| 35 | 智能照明 | 64 | 套 | 接受智能化控制系统控制，采用LED灯珠，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 |  |  |  |
| 36 | 给排水系统模块 | 56 | 套 | 1、自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组； 2、所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起；当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭；控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空； 3、给排水接口：采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，具有高密封性能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 |  |  |  |
| 37 | 吸风罩 | 112 | 个 | 1、结构：万向伸缩吸风罩分三段组成，集成于吊装一体内，随摇臂面板一起升降，在实验需要时可进行一节节活塞型拉出，不使用时一起收于吊装内，老师授课时不挡学生视线； 2、材质：伸缩圆管采用铝合金材料，表面和管内工艺经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀 3、规格：第一段外管φ81；第二段外管φ72，圆管壁厚为1.5mm；第三段采用定向风管软管采用硬质工程ABS材料，规格：直径φ63，壁厚3.5mm；管头内壁连接处采用工程ABS材料密封卡扣， 使用温度-10度至100度，随意弯曲定向，三节伸开最大范围1300mm；收缩最小540mm；伸缩顺畅； 4、关节：与吊装主体连接处关节采用高强度工程BAS模具注塑成型，使摇臂实现90°旋转； 5、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶； 6、风罩固定柄：高强度工程BAS模具注塑成型，两段设计有双卡口，使用完毕把双卡口扣与伸缩管第一节管卡扣紧，摇臂一起收藏到整体吊装内； 7、伞形吸风罩采用非晶硅胶，无毒环保、耐化学性好、不易老化，规格：φ160mm高75mm。 |  |  |  |
| 38 | 万向吸风罩 | 2 | 个 | 1、关节：高密度 PP 材质，可 360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 2、关节及密封圈：不易老化之高密度橡胶； 3、关节连接杆：304 不锈钢； 4、关节松紧旋钮：PP 材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 5、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量； 6、拱形/杯形集气罩：高密度 PP 材质，直径 375mm； 7、伸缩导管：铝合金管； 8、固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。 |  |  |  |
| 39 | 通风系统 | 2 | 套 | 1、6#风机：选用防腐蚀的UPVC工程塑料风机，电机功率≥5.5kW，根据室内环境可随意调风量大小，风量可达6840～12700m³/h； 2、风机减振器：橡胶胶垫Φ120mm； 3、防雨帽：化工工程塑料UPVCφ650mm 4、消音器、软接、风机变频控制器等 5、风机变频控制器 6、室内风管及配件(实际管径视现场情况选择） |  |  |  |
| 40 | 电源布线耗材 | 2 | 室 | 电源主线采用2.5mm²国标线材铺设；选用Ф25PVC阻燃线管预埋或采用PVC线槽明敷；每桌取电连接线1.5mm²国标线材对接至主线2.5mm²，每桌取电连接线采用合理规格线管。 |  |  |  |
| 41 | 风机布线耗材 | 2 | 室 | 风机专用线电源主线需采用4mm²国标BV塑铜线铺设经教师电源控制台至风机。 |  |  |  |
| 42 | 室外风管及配件 | 2 | 套 | 1、主通风管规格：采用φ200mm-φ400mm的PVC成品管道（根据现场情况选择）； 2、管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； 3、安装附件：固定铁卡，每4米风管用一个铁卡固定。 |  |  |  |
| 43 | 给/排水设备 | 2 | 套 | 1、给水：上水管和进水管为国标Ф25的PPR材质水管； 2、排水：采用Ф50的国标优质UPVC专用排水管； 3、配件：开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 |  |  |  |
| 44 | 吊装安装辅件 | 2 | 套 | 1、采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节； 2、主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 |  |  |  |
| 45 | 安装及调试 | 2 | 室 | 1、包含教师演示台、学生实验台凳、电源、水槽台、通风系统、吊装系统安装； 2、调试：系统结构调试、系统控制调试、室内通风系统调试、给排水调试、供电系统调试、照明系统调试。 |  |  |  |
| 46 | 氛围营造 | 2 | 项 | 1、精选雪弗板材质，采用UV喷绘； 2、3D浮雕效果，根据学科特点由专业设计人员进行创意设计，营造良好的学科氛围。 |  |  |  |
| 47 | 危险品储存柜 | 1 | 个 | 1、规格：≥1860*900*520mm，重量≥100kg。 2、危险品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm的镀锌钢板，柜体底座采用≥2.0mm的镀锌钢板,环氧树脂粉末喷涂，骨架采用≥1.5mm厚钢方管； 3、危险品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用pp（聚丙烯树脂）板；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304不锈钢网；柜体底部设h≥160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品； 4、柜中部有3个三层阶梯式的PP聚丙烯树脂活动搁板，每层阶梯板外延边有≥3mm高的积液盘；下层搁板外沿镶装有≥48.5*W16.5mmPVC一次成型护栏, 护栏中间嵌有（警示红 ，警示蓝，警示黄）≥0.5mm厚度的PVC装饰条，可区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度≥50mm（包括积液盘的高度）。 5、柜体填充具有保温隔热作用的材料，密度≥150㎏/m3，厚度：≥40mm。 6、柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条，当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。） 7、柜底装有四个Φ60mm的移动轮，便于危险品品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危险品储存柜定位； 8、存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁应符合GA/T 73的要求。 |  |  |  |
| 48 | 易燃品储存柜 | 1 | 个 | 1、规格：≥1860*900*520mm，重量≥100kg。 2、易燃品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm的镀锌钢板，柜体底座采用≥2.0mm的镀锌钢板,环氧树脂粉末喷涂，骨架采用≥1.5mm厚钢方管； 3、易燃品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用pp（聚丙烯树脂）板；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304不锈钢网；柜体底部设h≥160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品； 4、柜中部有3个三层阶梯式的PP聚丙烯树脂活动搁板，每层阶梯板外延边有≥3mm高的积液盘；下层搁板外沿镶装有≥48.5*W16.5mmPVC一次成型护栏, 护栏中间嵌有（警示红 ，警示蓝，警示黄）≥0.5mm厚度的PVC装饰条，可区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度≥50mm（包括积液盘的高度）。 5、柜体填充具有保温隔热作用的材料，密度≥150㎏/m3，厚度：≥40mm。 6、柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条，当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。） 7、柜底装有四个Φ60mm的移动轮，便于易燃品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便易燃品储存柜定位； 8、存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁应符合GA/T 73的要求。 |  |  |  |
| 49 | 耐腐蚀品储存柜 | 1 | 个 | 1、规格：≥1860*900*520mm，重量≥100kg。 2、耐腐蚀品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm的镀锌钢板，柜体底座采用≥2.0mm的镀锌钢板,环氧树脂粉末喷涂，骨架采用≥1.5mm厚钢方管； 3、耐腐蚀品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用pp（聚丙烯树脂）板；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304不锈钢网；柜体底部设h≥160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品； 4、柜中部有3个三层阶梯式的PP聚丙烯树脂活动搁板，每层阶梯板外延边有≥3mm高的积液盘；下层搁板外沿镶装有≥48.5*W16.5mmPVC一次成型护栏, 护栏中间嵌有（警示红 ，警示蓝，警示黄）≥0.5mm厚度的PVC装饰条，可区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度≥50mm（包括积液盘的高度）。 5、柜体填充具有保温隔热作用的材料，密度≥150㎏/m3，厚度：≥40mm。 6、柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条，当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。） 7、柜底装有四个Φ60mm的移动轮，便于耐腐蚀品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便耐腐蚀品储存柜定位； 8、存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁应符合GA/T 73的要求。 |  |  |  |
| 50 | 通风药品柜 | 4 | 个 | 1、规格：≥1000*500*2000mm 2、结构：柜体采用榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌≥15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用；上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板，层板可以抽取，自由组合各层空间。 （1）侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理； （2）层板：采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条≥30*15mm钢管，单块层板静置≥100公斤重物不变形；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。 （3）上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌≥4mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视； （4）下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌≥4mm钢化烤漆玻璃； （5）门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 （6）门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性； （7）柜子固定所需螺丝均采用304不锈钢，并加盖塑料盖帽隐藏安装，柜子内部无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。 （8）柜子顶部和底部都预留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 （9）阶梯：上柜配置两块药品阶梯，阶梯采用中空双层塑料型材拼装而成，两端用一次注塑成型的堵头加固。 |  |  |  |
| 51 | 通风系统 | 1 | 台 | 110W轴流风机，风量可达6840～12700m³/h，室内风管及配件(实际管径视现场情况选择） |  |  |  |
| 52 | 电源布线耗材 | 1 | 室 | 选用PVC阻燃线管预埋或采用PVC线槽明敷；采用1.5mm²国标线材对接至主线，连接线采用合理规格线管。 |  |  |  |
| 53 | 安装及调试 | 1 | 室 | 包含通风药品柜、通风系统安装。 |  |  |  |
| 三、生物实验室（2间） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 1 | 张 | 1、规格：≥2400*1200*780mm 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐磨、抗菌、抗污染、防水、防火、的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 3、桌体结构：新型塑铝结构。学生位镂空式设计，符合人体工程学。耐化学腐蚀、防潮、防水，表面硬度、弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等各性能满足硬性指标。 （1）书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格≥425*270*165mm，镂空设计不屯垃圾；书包斗中间设挂凳卡，便于清理地面。 （2）上下桌脚采用三段式高强度复合材料+铝合金工字结构，轻便结实耐用，桌角整体规格≥545*770mm；中立柱采用≥122*55mm*1.5mm厚承重型铝合金型材直立式设计；上下脚采用工程塑料添加碳纤维一次压铸成型，上脚规格：≥长544*宽55*高110mm，下脚规格：≥长545*宽65*高108mm，上下脚的壁厚≥4.5mm，连接处壁厚加强至5.5mm，采用8个M8高强度螺丝连接； （3）桌脚间通过4条专用铝合金型材连接，其中三条为专用方形铝合金型材，用高强度螺丝连接，螺丝孔处配有专用装饰盖掩盖；另一条为60*30mm不锈钢椭圆管型材通过四个金属三卡锁和桌脚的中立柱连接件，便于组装及拆卸。 （4）下桌架设有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖，配置可调脚。 |  |  |  |
| 2 | 功能柱 | 1 | 个 | 1、规格：≥350*200*730mm 2、整体采用实验室专用PP材质，径注塑模具一体化成型，耐摔坚固耐酸耐碱，上桶整体注塑成型，侧面无缝无需螺丝安装。 3、四角圆弧造型，分上下二节设计，底脚两侧带与地面带安装孔构建，内部隐藏实验线管及通风管道，上下桶二节无螺丝拼接而成，整体双色，壁厚2.5MM下桶与主桶拼接处缩进30mm凹槽，上桶两侧设有凹凸条纹加强筋增强耐用性能。 |  |  |  |
| 3 | 智能升降电源 | 1 | 个 | 智能触摸电动升降电源，含4个五孔插座，2个USB接口，可升降高度≥120mm，可320°旋转双面取电，插座面板支持10W无线充电，具备防夹手，防水功能，防水级别≥IP66，额定功率≥2500W，具备实验室使用环境要求，可搭配探究器材使用。 |  |  |  |
| 4 | 独立水槽台 | 1 | 个 | 1、规格：≥450*600*770mm 2、结构：分柜体和水槽两部分组成；底部留有地脚位置，可加装滚轮，方便移动。 （1）柜体：采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，榫卯连接结构并合理布局加强筋，加强筋并起到定位作用，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，加固水槽柜的强度； （2）水槽柜上部为多功能平台，搭配专用水嘴和滴水板，方便学生在实验时放置烧杯、量筒等工具； （3）门板：前部密闭设计，梯形结构搭配装饰条，后门配有可打开式检修门，隐藏式一体扣手，合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈； （4）水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，外型简约美观； （5）三联水嘴：壁挂式实验室专用水嘴,铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理，出水嘴拆卸。 （6）下水系统：采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置； |  |  |  |
| 5 | 仪器柜 | 6 | 个 | 1、规格：≥1000*500*2000mm 2、结构：柜体采用榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌≥15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用；上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板，层板可以抽取，自由组合各层空间。 （1）侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理； （2）层板：采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条≥30*15mm钢管，单块层板静置≥100公斤重物不变形；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。 （3）上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌≥4mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视； （4）下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌≥4mm钢化烤漆玻璃； （5）门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 （6）门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性； （7）柜子固定所需螺丝均采用304不锈钢，并加盖塑料盖帽隐藏安装，柜子内部无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。 （8）柜子顶部和底部都预留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 |  |  |  |
| 6 | 药品柜 | 3 | 个 | 1、规格：≥1000*500*2000mm 2、结构：柜体采用榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌≥15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用；上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板，层板可以抽取，自由组合各层空间。 （1）侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理； （2）层板：采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条≥30*15mm钢管，单块层板静置≥100公斤重物不变形；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。 （3）上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌≥4mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视； （4）下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌≥4mm钢化烤漆玻璃； （5）门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 （6）门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性； （7）柜子固定所需螺丝均采用304不锈钢，并加盖塑料盖帽隐藏安装，柜子内部无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。 （8）柜子顶部和底部都预留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 （9）阶梯：上柜配置两块药品阶梯，阶梯采用中空双层塑料型材拼装而成，两端用一次注塑成型的堵头加固。 |  |  |  |
| 7 | 标本柜 | 2 | 个 | 1、规格：≥1000*500*2000mm 2、结构：柜体采用榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌≥15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用；上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板，层板可以抽取，自由组合各层空间。 （1）侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理； （2）层板：采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条≥30*15mm钢管，单块层板静置≥100公斤重物不变形；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。 （3）上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌≥4mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视； （4）下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌≥4mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视； （5）门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 （6）门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性； （7）柜子固定所需螺丝均采用304不锈钢，并加盖塑料盖帽隐藏安装，柜子内部无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。 （8）柜子顶部和底部都预留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 |  |  |  |
| 8 | 实验桌 | 1 | 张 | 1、规格：≥1200*600*780mm 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐磨、抗菌、抗污染、防水、防火、的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 3、桌体结构：新型塑铝结构。学生位镂空式设计，符合人体工程学。耐化学腐蚀、防潮、防水，表面硬度、弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等各性能满足硬性指标。 （1）书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格≥425*270*165mm，镂空设计不屯垃圾；书包斗中间设挂凳卡，便于清理地面。 （2）上下桌脚采用三段式高强度复合材料+铝合金工字结构，轻便结实耐用，桌角整体规格≥545*770mm；中立柱采用≥122*55mm*1.5mm厚承重型铝合金型材直立式设计；上下脚采用工程塑料添加碳纤维一次压铸成型，上脚规格：≥长544*宽55*高110mm，下脚规格：≥长545*宽65*高≥108mm，上下脚的壁厚≥4.5mm，连接处壁厚加强至5.5mm，采用8个M8高强度螺丝连接； （3）桌脚间通过4条专用铝合金型材连接，其中三条为专用方形铝合金型材，用高强度螺丝连接，螺丝孔处配有专用装饰盖掩盖；另一条为60*30mm不锈钢椭圆管型材通过四个金属三卡锁和桌脚的中立柱连接件，便于组装及拆卸。 （4）下桌架设有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖。 （5）金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀；管材应无裂缝、叠缝，涂层应无漏喷、锈蚀，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 （6）外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用大圆角，产品整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，独立操作台垂直加载稳定性试验应无倾翻，水平静载荷试验、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷试验、活动操作台跌落、垂直耐久性试验、垂直冲击试验均应无损。 （7）甲醛释放量、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞等有害物质释放量均应符合GB 24820-2009标准。 |  |  |  |
| 9 | 生物实验室教学用椅 | 1 | 张 | 1、规格：600*600*1000mm-1090mm（±10mm)，面料:采用优质网面，色泽亮丽、多样、阻燃、防污、耐磨性强 2、辅料:采用高密度裁切海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形； 3、配件：采用优质气压棒（受力≥250kg） ；伸缩≥10万次不漏气； 4、五星脚：优质工程塑料五星脚架，尼龙纤维合成静音阻尼脚轮。脚轮可承受静压≥1000Kg的压力。 |  |  |  |
| 10 | 电源布线耗材 | 1 | 室 | 选用PVC阻燃线管预埋或采用PVC线槽明敷；采用1.5mm²国标线材对接至主线，连接线采用合理规格线管。 |  |  |  |
| 11 | 给/排水设备 | 1 | 套 | 1、给水：上水管和进水管为国标Ф25的PPR材质水管； 2、排水：采用Ф50的国标优质UPVC专用排水管； 3、配件：开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 |  |  |  |
| 12 | 安装及调试 | 1 | 室 | 包含准备台、仪器柜、药品柜、标本柜、水槽台安装。 |  |  |  |
| 13 | 教师演示台 | 2 | 张 | 1、规格：≥2400*700*850mm 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板。 3、桌体结构：全钢独立柜体结构，无需安装。 （1）演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 （2）柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用≥1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 （3）柜门：双包结构，柜门内部填充蜂窝隔音棉。 （4）门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 （5）拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体，造型独特美观。 （6）滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 （7）脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 |  |  |  |
| 14 | 化验水槽 | 2 | 个 | 1、规格：≥440*330*190mm 2、水槽结构：高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。 |  |  |  |
| 15 | 三联水嘴 | 2 | 个 | 1、高度 670mm。 2、主体：采用ø22*2.3mm的59-1黄铜制造。 3、进水管：采用ø22*1.3 mm管径的不锈钢制造。 4、出水管：采用ø15*1 mm 管径的不锈钢制造。 5、涂层: 涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 6、陶瓷阀芯: 90°旋转，使用寿命开关要求达到50万次，静态最大耐压10 bar，符合GB18145-2014标准。 7、开关旋钮: 高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 |  |  |  |
| 16 | 教师电源 | 2 | 套 | 1、控制学生220V分四组输出，由指针表检测电压电流； 2、教师演示台设有安全总电源，漏电过载保护功能； 3、交流220V多功能插座输出。 |  |  |  |
| 17 | 生物实验室教学用椅 | 2 | 张 | 1、规格：600*600*1000mm-1090mm（±10mm)，面料:采用优质网面，色泽亮丽、多样、阻燃、防污、耐磨性强 2、辅料:采用高密度裁切海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形； 3、配件：采用优质气压棒（受力≥250kg） ；伸缩≥10万次不漏气； 4、五星脚：优质工程塑料五星脚架，尼龙纤维合成静音阻尼脚轮。脚轮可承受静压≥1000Kg的压力。 |  |  |  |
| 18 | 全智能系统控制箱 | 2 | 个 | 1、整体尺寸不大于：450*200*900㎜(±5㎜)；箱体厚度为≥1.2mmSPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高； 2、控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统； 3、风机控制系统：重载矢量控制变频器1个，功率5.5KVA，额定输入电压：三相380V，±15%；额定输入频率：50/60 HZ； 4、控制功能：数码显示、移位、编程、运行、正传切换、数值加减无极调速、停止复位； （1）技术要求：采用集成IGBT模块，PLC运行，RS485通讯，智能设计参数，多段速运行，自动节能控制，自动稳压、宽电压设计、多种控制模式； （2）特点：瞬间电机保护，电机转速调节、自动检测负载电流调整输出电压； （3）九大保护电机：过载、过热、过压、欠压、过流、缺相、接地、短路、失速等保护； 5、3P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组，220V电源插座三组； 6、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）； 7、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制； 8、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制； 9、供排水控制系统： （1）供水系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可； （2）排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可，供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统）； 10、单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个，急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源；电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。 |  |  |  |
| 19 | 智能控制屏 | 2 | 套 | 采用≥10寸高分辨率工业触摸屏，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）； 1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能； 2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制； 3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制； 4、通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； 5、供水控制：对全室给排水进行控制。 |  |  |  |
| 20 | app吊装控制系统 | 2 | 套 | 微信小程序APP集中控制系统，可执行各选项控制： 1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能； 2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制； 3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。 |  |  |  |
| 21 | 温湿度探测系统 | 2 | 套 | 系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考。 |  |  |  |
| 22 | 火光烟雾系统 | 2 | 项 | 本系统支持对火光及烟雾进行实时监测，火光烟雾传感器操作，可通过接收器采用传感器读取数据库内容，可在屏幕上显示数据。 |  |  |  |
| 23 | 手机语音控制(APP 控制系统） | 2 | 项 | 微信小程序语音控制，对语音识别器说相应的指令即可控制主控台发送相应的动作指令，语音可控制交直流电压输出，高压输出，各组锁定，比如语音摇臂风管下放，语音电源电压12V，就可控制开启摇臂的放下，电压也就输出12V。 |  |  |  |
| 24 | 学生实验桌 | 56 | 张 | 1、规格：≥1200*600*780mm 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐磨、抗菌、抗污染、防水、防火、的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 3、桌体结构：新型塑铝结构。学生位镂空式设计，符合人体工程学。耐化学腐蚀、防潮、防水，表面硬度、弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等各性能满足硬性指标。 （1）书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格≥425*270*165mm，镂空设计不屯垃圾；书包斗中间设挂凳卡，便于清理地面。 （2）上下桌脚采用三段式高强度复合材料+铝合金工字结构，轻便结实耐用，桌角整体规格≥545*770mm；中立柱采用≥122*55mm*1.5mm厚承重型铝合金型材直立式设计；上下脚采用工程塑料添加碳纤维一次压铸成型，上脚规格：≥长544*宽55*高110mm，下脚规格：≥长545*宽65*高108mm，上下脚的壁厚≥4.5mm，连接处壁厚加强至5.5mm，采用8个M8高强度螺丝连接； （3）桌脚间通过4条专用铝合金型材连接，其中三条为专用方形铝合金型材，用高强度螺丝连接，螺丝孔处配有专用装饰盖掩盖；另一条为60*30mm不锈钢椭圆管型材通过四个金属三卡锁和桌脚的中立柱连接件，便于组装及拆卸。 （4）下桌架设有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖，配置可调脚。 （5）金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀；管材应无裂缝、叠缝，涂层应无漏喷、锈蚀，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 （6）外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用大圆角，产品整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，独立操作台垂直加载稳定性试验应无倾翻，水平静载荷试验、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷试验、活动操作台跌落、垂直耐久性试验、垂直冲击试验均应无损。 （7）甲醛释放量、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞等有害物质释放量均应符合GB 24820-2009标准。 实验桌的（1）外形尺寸及形状位置公差：A台面、正视面翘曲度（700≤对角线长度＜1400）应≤0.2mm；B台面、正视面板平整度≤0.07mm；C底脚平稳≤0.4mm；外观要求：A管材应无裂缝、叠缝；B涂层应无漏喷、锈蚀；C喷涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（2）操作台力学性能：A独立操作台垂直加载稳定性试验无倾翻；B垂直静载荷试验主桌面力2000N，10次应无损；C水平静载荷试验、持续垂直静载荷试验、活动操作台跌落、垂直耐久性试验、垂直冲击试验均应无损；（3）操作台台面理化性能：耐磨：磨损值≤15mg/100r，表面情况-素色：磨350r，应无露底现象；B耐划痕：无整圈连续划痕；C耐龟裂性：不低于1级；D耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色；E耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色；F实验台面抗冲击：冲击凹坑直径≤2.8mm；G实验台面抗化学试剂：硫酸（98%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、乙酸（99%）、双氧水（3%）、甲醛（37%）、磷酸（85%）、氢氟酸（48%）等不少于12项化学试剂检测，结果光泽和颜色应无变化；H实验台面耐污染：食用酱油、醋、咖啡（10g咖啡用沸水溶解）、黑色鞋油等不少于6项污染物检测，结果不低于3级；（4）有害物质限量：甲醛释放量≤0.9mg/L，重金属：可溶性铅≤0.52mg/kg、可溶性镉≤0.1mg/kg、可溶性铬≤2.5mg/kg、可溶性汞≤0.1mg/kg；（5）阻燃性：台面材料氧指数≥45需参照GB /T 24820-2009《实验室家具通用技术条件》或同类别国家标准达到相应技术要求。 |  |  |  |
| 25 | 实验凳 | 112 | 个 | 1、规格：≥315*410-480mm； 2、凳面：凳面直径≥315mm，采用环保型PP改性塑料注塑成型；表面细纹咬花,防滑不发光； 3、凳脚材质：4个凳脚采用≥20*40*1.2mm椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 4、凳脚弧度：上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°； 5、方形托盘厚度3mm边长160*160mm； 6、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型。 |  |  |  |
| 26 | 翻盖独立水槽台 | 56 | 个 | 1、规格：≥450*600*770mm 2、结构：分柜体和水槽两部分组成；底部留有地脚位置，可加装滚轮，方便移动。 （1）柜体部分采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，榫卯连接结构并合理布局加强筋，加强筋并起到定位作用，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，加固水槽柜的强度； （2）水槽柜上部采用专用阻尼转轴搭配翻盖，翻盖打开为实验室专用水嘴和滴水板，方便学生在实验时放置烧杯、量筒等工具； （3）翻盖后方配有多功能平台架，可按需加装学生专用电源、吊装式上下水接口等； （4）门板：前部密闭设计，梯形结构搭配装饰条，后门配有可打开式检修门，隐藏式一体扣手，合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。 （5）水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，外型简约美观。 （6）下水系统：采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 |  |  |  |
| 27 | 吊装箱体 | 16 | 组 | 1、主体框架尺寸：1700*620*300mm(±5mm)，采用1.8mm-3mm厚国际新型复合材料，经高温模压工艺一次成型，表面光滑，环保无毒、生产工业采取四面模块化组合，模块化安装、安装简单、维修更换便捷； 2、特点：具有优良的电气绝缘性、耐腐蚀性、机械性能、优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性可达到FVO级，使用寿命长，永不变色之特性，能有效保护主体内结构部件供应系统的安全； 3、堵头椭圆形结构，边框带有氛围灯光；承重骨架采用优质工业级高强度型材经CNC精加工成型，质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定； 4、动力选用了优良的超静音安全低压直流24V低压电机动力，摇臂采用规格大小为70*55MM椭圆形，厚度≥1.5mm优质铝合金挤压成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音； 5、顶装固定支架护罩：SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 |  |  |  |
| 28 | 智能摇臂升降系统 | 28 | 套 | 动力采用为直流24V减速低压电机，连接杆采用DN60*1.8mm专用铝合金模具一体成型；内部水电分离，功能模块采用模具一体成型，形状为椭圆形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配网络及上下水模块，同时可以扩展煤气等模块；系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。 |  |  |  |
| 29 | 电源供应模块 | 28 | 组 | 接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座，可以分组或独立控制电源供给，220V。 |  |  |  |
| 30 |  | 28 | 组 | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作；可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥1.54寸液晶显示电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 |  |  |  |
| 31 |  | 28 | 组 | 采用485网络模块接口。 |  |  |  |
| 32 | 急停装置 | 28 | 组 | 在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 |  |  |  |
| 33 | 供电线路 | 2 | 项 | 2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修；采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。 |  |  |  |
| 34 | 智能照明 | 64 | 组 | 接受智能化控制系统控制，采用LED灯珠，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 |  |  |  |
| 35 | 给排水系统模块 | 56 | 组 | 1、自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组； 2、所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起；当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭；控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空； 3、给排水接口：采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，具有高密封性能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 |  |  |  |
| 36 | 电源布线耗材 | 2 | 室 | 电源主线采用2.5mm²国标线材铺设；选用Ф25PVC阻燃线管预埋或采用PVC线槽明敷；每桌取电连接线1.5mm²国标线材对接至主线2.5mm²，每桌取电连接线采用合理规格线管。 |  |  |  |
| 37 | 给/排水设备 | 2 | 套 | 1、给水：上水管和进水管为国标Ф25的PPR材质水管； 2、排水：采用Ф50的国标优质UPVC专用排水管； 3、配件：开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 |  |  |  |
| 38 | 吊装安装辅件 | 2 | 套 | 1、采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节； 2、主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 |  |  |  |
| 39 | 安装及调试 | 2 | 室 | 1、包含教师演示台、学生实验台凳、电源、水槽台、吊装系统安装； 2、调试：系统结构调试、系统控制调试、给排水调试、供电系统调试、照明系统调试。 |  |  |  |
| 40 | 氛围营造 | 2 | 项 | 1、精选雪弗板材质，采用UV喷绘； 2、3D浮雕效果，根据学科特点由专业设计人员进行创意设计，营造良好的学科氛围。 |  |  |  |
| 四、多功能音乐教室2间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧音乐云平台 | 2 | 套 | 智慧音乐云平台采用账号登录，并插入配置的高拍仪可进入系统。系统具有后台注册账号及密码找回功能。 智慧音乐云平台需包含乐谱创作、古典音乐欣赏、基础乐理、民族音乐、弹奏示范、教材等模块； 一、乐谱创作 1、在创作曲谱时，支持在修改模式下点击曲谱某个音符，可以对该音符的属性进行修改或者添加其他附加的属性，升降八度、升降音，支持修改音符的谱号、临时记号、前倚音、后倚音、指法、琶音、滑音、震音以及力度记号；支持分割节拍、延长记号等功能；支持符号面板的调号、拍号、音高、时值、小节线、线条记号等内容的添加、修改。 2、应具有电脑键盘打谱功能，简谱打谱时，支持键盘1、2、3、4、5、6、7输入简谱音符；五线谱打谱，支持键盘C、D、E、F、G、A、B输入对应音高音符。 3、支持标准完整曲谱制作，包括空白谱表、高音谱表、低音谱表、大谱表（钢琴）、合唱谱表、合唱+钢琴和四部和声谱表，支持添加演奏记号与术语。 4、应具有混合编辑功能，支持在简谱、五线谱课件中插入图片、视频进行混合编辑。 5、总谱打谱时，应支持添加谱表功能，可设定每行谱表为不同的音色，可设置钢琴谱表、普通谱表、合唱谱。 6、在谱例属性设置中可进行修改音色、插入歌词、插入小节；插入连谱号、调整复谱表行间距、插入单行谱表及小节。 7、支持谱表中歌词显隐，可支持简线切换功能；编辑标题:可支持编辑歌曲标题、歌曲副标、描述信息加添加作者。 8、五线谱、简谱备课中可对单个音符的力度进行调节，调节数值：0-127可选、曲谱播放时对应音符可以不同音量体现。 9、具有返回首页、最小化，打开文件（bjzt格式）、保存以及另存为、导出唱名、导出MIDI文件。 10、具有撤销、恢复、放大、缩小及页面截图、视频录制功能。 二、古典音乐欣赏 古典音乐欣赏包含中外名家的大提琴、小提琴、钢琴、当代音乐作品等不少于90首曲目。需含高中教材所需曲目。 三、基础乐理 1、具有一组大谱表， 支持88键、61键、49键键盘选择，具备键盘、谱表、简谱窗口三位一体同步功能。 2、满足不低于15种调式、15度音程推拉尺、32组和弦推拉尺对照讲解功能。 3、谱表具有书写功能，谱表上白板书写具有无限延伸漫游功能，点击虚拟键盘的音名位置，会在五线谱上显示相对应的音名。 4、根据调式在虚拟键盘上显示唱名、在谱表上记录并显示弹奏音符与和弦位置。 5、支持五度调式循环图：外圈调号、中圈大调、内圈小调。 6、五线谱表、虚拟音乐键盘与MIDI键盘相互映射。教师在进行MIDI键盘演奏示范过程中，虚拟音乐键盘同时显示音符在键盘上的弹奏位置。 7、支持在虚拟音乐键盘上一键显隐音名、唱名，包含等音显示和显隐间线，显隐组显示，在色彩显隐对比下，看到的唱名、音名等，并可随调式同步转换。 8、虚拟音乐键盘上的等音，可以根据键盘触摸区域输入升音和降音，并在五线谱表上显示有升音符和降音符的变音音符。 9、支持在五线谱表上弹奏发声，并在五线谱表的对应位置进行键位标记、简谱标记。 10、演奏设置功能，可提供不少于128种不同音色的乐器，根据需要演奏曲谱；15种音调的选择，也可根据不同需求演奏曲谱。 11、节拍器，有6种速度拍、音量调节和速度的数值标记，可根据需求选择不同的速度演奏曲谱。 12、节奏图，可直观显示出各个音符的音值组合及关系。 13、讲解模式，可通过铅笔荧光笔来进行标注，橡皮擦可擦除选中的内容也可擦除全部。 14、钢琴自动演：点击谱表或虚拟键/可通过钢琴自动演奏进行发声。 四、民族音乐欣赏 民族音乐欣赏包含世界多国、多地区的民族民间音乐和中国本土的民族民间音乐。不少于35首曲目。曲库随系统升级添加曲目。 五、弹奏示范 1、高拍仪对准教师用琴键盘，可以将老师在教学过程当中，弹奏曲目示范时的正确指法、手型、键位清楚地展示给每一位学生。 2、显隐键盘可显示模拟键盘，老师在演奏示范时在真实键盘上弹奏，模拟键盘也会有相对应键位显示。 3、模拟键盘可显示音名、唱名，帮助学生认清键位、记住键位对应的音、唱名。 4、支持49键、61键和88键虚拟音乐键盘相互切换。 5、演奏设置功能，可提供不少于128种不同音色的乐器，根据需要演奏曲谱；15种音调的选择，也可根据不同需求演奏曲谱。 6、支持屏幕录制功能，老师可以将自己的弹奏示范、学生的课堂活动通过大屏展示并录制下来。 7、演奏资源：包括车尔尼演奏法、演奏小知识内容不低于60条、视频资源：可以不低于300条钢琴内容讲解视频 六、演奏指法仪 音乐教学演示终端为便携式视频设备： 支持电脑USB供电或外接电源，视频幅面完全覆盖音乐琴键，完整展示教师演奏示范。 1、硬件采用Z字型三段式可折叠调节设计，指法角度及高度均可调节，可将教师演奏键盘指法同步到一体机展示给对应学生。 2、硬件采用便携式设计、折叠后尺寸：长宽高：306*80*15mm±10mm、指法演示高度展开后高度：30-530mm之内可调节。 3、镜头像素：不低于1280万像素、最高有效像素不低于：4224 (H)X3192(V)。 4、支持的分辨率及帧率不低于：3840*2160 30fps MJPG/YUV 1920*1080 30fps MJPG/YUV 3840*3104 15fps MJPG/YUV 5、灵敏度：600mY/Lux-sec 6、最低照度：0. 1lux 7、硬件接口类型：USB2.0 数量2个、 8、支持：自动曝光控制 AEC、自动白平衡AEB、自动增益控制 AGC 9、供电方式：USB BUS POWER 5P1.Omm 插座 10、内置不低于14颗LED灯辅助光源，轻触式开关、五级亮度可调。 11、系统支持Win7/Win8/Win10、32位/64位系统。设备连接电脑可直接使用。 七、教材 1、数字教材应满足教育部印发《2024年义务教育国家课程教学用书目录（根据2022年版课程标准修订）》要求，2024年秋季入学使用最新教学资源。 2、数字音乐教材完全对应纸质版的音乐教材，点开每一本教材有对应的教材单元和课程。 3、可以谱曲播放，具有真人唱名、谱曲播放、男声唱名播放、女声唱名播放、范唱播放、伴奏播放、男声节奏、女声节奏、等不低于八种播放模式。 4、支持五线谱乐谱和简谱乐谱的一键简线切换，五线谱课件可一键显隐歌词、一键添加歌词拼音。 5、支持五线谱课件一键生成节奏对照、简线对照。支持属性修改框，等不低于8组116种。 6、乐谱播放时可改变速度，且不用暂停. 7、支持页面截图、视频录制功能。 8、课件谱曲播放时，可直接操作电子琴或电钢琴的音色按钮改变音色进行播放，可任意调用电子琴或电钢琴的音色,通过电子琴或电钢琴的扬声器发声。播放乐曲时具有播放设置可调节总音量，演奏设置可调节输出乐器（128种）、音调选择、输出设备；节拍器可调节拍号、播放速度、音量；乐器指法可选择直笛、竹笛、陶笛、葫芦丝等不同指法；调音台可调节音量；开始播放当中具有多种播放模式，进行播放时的音名与键盘对应，也可暂停播放；可圈画曲谱进行选择部分播放。 9、支持铅笔功能，可在曲谱当中进行圈画标记；橡皮擦除可选择部分擦除以及全部擦除；可添加文本，修改文本字体及文本大小、颜色添加边框，可拖拽文本进行移动换位；可添加图片，包含形状、动物、小图标、音符、乐器；可插入图片，音频，视频文件。 10、具有返回主页、返回上一级、最小化，打开文件、插入文件、保存以及另存为。 11、具有视唱练耳曲目，可播放聆听模唱。 12、教材里面包含不少于24节乐理知识及阶段性测试，共计24节课程以及三种阶段性测试。 八、有声读物 有声读物模块精选经典的中外著名诗人的诗集，不少于55首曲目。 签订合同时，提供三年的免费质保和升级，服务承诺函，服务期限为5年。 |  |  |  |
| 2 | 教师端 | 2 | 套 | 1.教师可以根据自身上课需求通过选择领学模式或智能模式进行上课，上课过程中可实时查看学生练习、作答情况或练习进度。 2.教师可以开展一对多教学。 3.领学模式下，老师和学生可以分角色同屏授课，分屏练习，统一上课进度；上课过程中教师可以实时查看学生成绩,乐理弹奏教师可实时查看学生弹奏的对错情况。 4.曲谱弹奏课件提供纠错功能，弹奏时自动判断对错，通过颜色红绿渲染每个音符的弹奏结果；乐谱弹奏课件提供左右双手、按乐句/按全曲、试奏/演奏/练习模式多维度组合的发送任务等功能。 5.当学生演奏的音符正确时,可以在五线谱上以绿色来表示,当学生演奏的音符错误时,可以在五线谱上以红色来表示；演奏模式下当学生弹奏音符正确但节奏错误时,可以在五线谱上以黄色来表示。 6.领学模式下教师端可以通过监控功能实时查看每个学生的作答情况；曲谱类型课件实时查看每个学生弹奏所产生的数据，包括演奏乐曲的遍数、每遍的完成情况、正确率、节奏分值、弹奏力度，出错音符等；教师可通过监控页面查看全部学生的弹奏进度调整授课进度或授课方式。 7.在领学模式下，系统可以提供智能练琴功能，可以对每个曲谱进行环节拆分，可以为教师提供自由练琴功能，教师可根据班级内学生水平自行选择曲谱弹奏方式和遍数。 8.可以提供智能乐谱模块。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 标准课程：可以进行标准课程内的课件预览，展示每课时的知识点介绍，标准课程中课程内容及课件包括60个课时，课时由低到高的难度进行排列，每个课时内对应相应知识点，课程需符合国家审定的音乐教学内容。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 成绩测评系统：可以查看历史授课记录，查看每个学生的上课成绩情况等；可记录教师的上课记录等，还可记录并跟踪每个学生在练琴、音乐基础知识等各模块的学习练习情况 |  |  |  |
|  |  |  |  | 视听库系统 1.可以提供音乐家、乐器、音乐体裁、音乐体裁视频等功能模块。 2.音乐家模块包含不少于40位国际知名钢琴家简介及个人代表作。 3.乐器模块包含不少于8种类型乐器简介及乐曲代表名曲，包括钢琴、小提琴、大提琴、长笛、单簧管、双簧管、圆号、吉他等。 4.音乐体裁模块包含不少于8种类型音乐体裁简介及代表作，包括歌剧、合唱作品、艺术歌曲、交响曲、协奏曲、奏鸣曲、室内乐、独奏作品、练习曲、圆舞曲等。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 乐谱库系统满足钢琴1-10级各主流考级练习曲； 提供知名钢琴谱教材，包括知名曲目； 考级练习曲可以支持智能练琴与自由练琴模式，智能练琴模式可以进行分段弹奏、右手弹奏、试奏、连续达标测试、音高测试；自由练琴模式可以进行全曲弹奏以及分段弹奏；弹奏类型包括试奏、演奏及练习；弹奏方式可选右手模式、左手模式及双手模式；可以设定弹奏的次数。 提供三年的服务期 |  |  |  |
| 3 | 学生端 | 50 | 套 | 标准课程：可以进行标准课程内的课件预览，展示每课时的知识点介绍，标准课程中课程内容及课件包括60个课时，课时由低到高的难度进行排列，每个课时内对应相应知识点，课程需符合国家审定的音乐教学内容。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 视听库系统 1.可以提供音乐家、乐器、音乐体裁、音乐体裁视频等功能模块。 2.音乐家模块包含不少于40位国际知名钢琴家简介及个人代表作。 3.乐器模块包含不少于8种类型乐器简介及乐曲代表名曲，包括钢琴、小提琴、大提琴、长笛、单簧管、双簧管、圆号、吉他等。 4.音乐体裁模块包含不少于8种类型音乐体裁简介及代表作，包括歌剧、合唱作品、艺术歌曲、交响曲、协奏曲、奏鸣曲、室内乐、独奏作品、练习曲、圆舞曲等。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 乐谱库系统满足钢琴1-10级各主流考级练习曲； 提供知名钢琴谱教材，包括知名曲目； 考级练习曲可以支持智能练琴与自由练琴模式，智能练琴模式可以进行分段弹奏、右手弹奏、试奏、连续达标测试、音高测试；自由练琴模式可以进行全曲弹奏以及分段弹奏；弹奏类型包括试奏、演奏及练习；弹奏方式可选右手模式、左手模式及双手模式；可以设定弹奏的次数。 提供三年的服务期 |  |  |  |
|  |  |  |  | 成绩测评系统：可以查看历史授课记录，查看每个学生的上课成绩情况等；可记录教师的上课记录等，还可记录并跟踪每个学生在练琴、音乐基础知识等各模块的学习练习情况 |  |  |  |
| 4 | 电子钢琴 | 2 | 台 | 88键配重仿象牙合成材料切割打磨键盘；原声钢琴音源；选用24bit/48KHZ 解析度录制、三频EQ调节音色；复音数128；显示14英寸（1920*1080）IPS高清屏；多种力度分层的实时采样录制；总电源、主音量控制；柔音踏板、弱音踏板、延音踏板；HDMI接口、耳机接口、USB接口、MIDI接口；AC 220V 50HZ；立体声音响；琴身(1380*445*840mm±10mm)；含琴架、电源线、说明书、保修卡；CPU为四核CPU ；运行内存≥2G、内置储存≥16G；原生态6.0.1； 蓝牙BT4.0； WIFI连接2.4/5GHZ频段。 |  |  |  |
| 5 | 教师用钢琴凳 | 2 | 个 | 双人钢琴凳；材质：皮革、高密度海绵；板面：700*335mm 高度490mm； |  |  |  |
| 6 | 耳麦 | 2 | 个 | 头梁：防夹悬浮头梁；喇叭单元：50mm；方向性：全指向；声效：立体声效；喇叭灵敏度：109dB±3dB；咪头尺寸：30*27mm；咪头指向：全指向；抗阻：21Ω±15%；频响范围：20Hz-20KHz；咪头灵敏度：-38±3db；咪头抗阻：≤2.2KΩ；线长：约1.4米； |  |  |  |
| 7 | 学生用电子钢琴 | 50 | 台 | 88键配重仿象牙合成材料切割打磨键盘；原声钢琴音源；选用24bit/48KHZ 解析度录制、三频EQ调节音色；复音数128；显示14英寸（1920*1080）IPS高清屏；多种力度分层的实时采样录制；总电源、主音量控制；柔音踏板、弱音踏板、延音踏板；HDMI接口、耳机接口、USB接口、MIDI接口；AC 220V 50HZ；立体声音响；琴身(1380*445*840mm±10mm)；含琴架、电源线、说明书、保修卡；CPU为四核CPU ；运行内存≥2G、内置储存≥16G；原生态6.0.1； 蓝牙BT4.0； WIFI连接2.4/5GHZ频段。 |  |  |  |
| 8 | 学生用钢琴凳 | 50 | 个 | 双人钢琴凳；材质：皮革、高密度海绵；板面：700*335mm 高度490mm； |  |  |  |
| 9 | 耳麦 | 100 | 个 | 头梁：防夹悬浮头梁；喇叭单元：50mm；方向性：全指向；声效：立体声效；灯光：无；喇叭灵敏度：109dB±3dB；咪头尺寸：30*27mm；咪头指向：全指向；抗阻：21Ω±15%；频响范围：20Hz-20KHz；咪头灵敏度：-38±3db；咪头抗阻：≤2.2KΩ；线长：约1.4米； |  |  |  |
| 10 | 智能钢琴服务器 | 2 | 个 | CPU≥I5-11500，主频≥2.7，内存≥16G，硬盘≥1T，光驱：DVDRW，电源≥460W，显示器≥24吋，无线键鼠。 |  |  |  |
| 11 | 交换机 | 2 | 个 | 48口交换机 1.支持1G电口≥48个，10G光口≥4个； 2.交换容量≥420Gbps，包转发率≥210Mpps； 3.支持1xConsole、1xMGMT 、1xUSB管理接口，风扇模块≥3； 4.MAC表项≥32K，ARP表项≥12K； 5.支持端口镜像功能，镜像源端口和目的端口可以是物理口或VLAN，且没有镜像端口数量限制； 6.支持根据终端APR报文信息自动生成32位主机路由，简化网络配置和部署； 7.支持静态路由和BGP、OSPF、ISIS动态路由协议； 8.支持DHCP v4/v6 Server/Relay/Snooping功能； 9.支持动态ARP检测功能； 10.支持IPSG v4/v6保护功能； 11.支持CPU保护策略； 12.支持从远端服务器自动加载预配置文件实现设备快速上线； |  |  |  |
| 12 | 功放 | 2 | 台 | 主要功能特点： 1、独立的左右静音功能； 2、超静音温控风扇设计散热系统能自动调节风扇速度，保证设备的安全可靠； 3、面板具备8Ω/4Ω一键切换功能； 4、面板能显示功放工作状态（即时温度/故障点），工作模式（桥接/立体声音）； 5、机器背板具备卡侬(XLR)全平衡输入，6.35双接口输入，莲花座立体声插口输入，降低噪声，带卡侬 （XLR）平衡输出插座，多台功率放大器可同时并联使用； 6、预留485控制接口； 7、立体声,桥接,二种工作方式可供选择； 8、内置削波限制器； 9、能根据温度变化调整输出功率； 主要技术参数： 1、立体声功率：8Ω（250W*2）, 4Ω（380W*2）； 2、桥接功率:8Ω（750W）； 3、频率响应：10Hz-50KHz（-1.5dB)； 4、输入灵敏度：0.775V/26db/1.4V； 5、最大输入电平：21dB/9V； 6、输入阻抗：20KΩ； 7、信号信噪比：〉90dB； 8、信道分离度：〉70dB； 9、阻尼系数：〉350； 10、转换速率：40V/μS； 11、保护：短路、电流限制、直流故障、交流保险丝、过热、加电/电源中断瞬间保护； 12、冷却：可调速风扇； |  |  |  |
| 13 | 无线话筒 | 2 | 套 | 主要功能特点： 1、2通道UHF无线系统，每个通道100个频率可选； 2、配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态； 3、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中杂讯干扰； 4、采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术； 5、每只话筒可互换使用，手持管使用金属外观，手持式、领夹式各2个。 主要技术参数： 1、使用电池，USB充电及充电电池两用，备用充电电池及充电器； 2、标准工作电压时正常工作电流(mA)，140mA； 3、标准工作电压时正常工作功率(W0.42W)； 4、最低工作电压(V)2.0V； 5、使用时间(h3.5/h)； 6、使用方式（手持式、领夹式各2个）； 7、载波频段(MHz)UHF640-699.7MHz； 8、振荡模式PLL锁相环综合控制； 9、频带宽度(MHz)60MHz、； 10、发射功率(mW18mW/30mW可调)； 12、拾音器动圈式； 13、拾音器灵敏度(dB-38dB±2dB(0dB=1V/PalKHz))； 14、指向特性全指向性； 15、频率调整IR红外线自动； 16、频率响应(hZ)30-18,000 Hz； 17、输出阻抗(Ω≤600Ω)； 18、操作显示LCD液晶显示； 19、接触发射强度(dB)大于8dB； 20、旋钮带LED蓝灯背光； |  |  |  |
| 14 | 音箱（含支架） | 4 | 只 | 主要技术参数： 1、额定功率：150W； 2、最大输入功率：300W 3、阻抗：8Ω； 4、频率响应：70Hz-20KHz； 5、系统类型:10寸二路二单元全频； 6、高音单元：34芯高音×1； 7、低音单元：10寸低音×1； 8、标准覆盖角：90°（H）x60°（V）； 9、最大声压级：118dB； 10、灵敏度（1W/1m）：93dB /W(lm)； 11、箱体型式：倒相式； 12、箱体及外饰： 高密度中纤板（黑色）箱体，钢网； 13、连接器：正负极接线柱； 14、吊挂硬件：2xM8吊点、底托； 15、颜色：黑色； |  |  |  |
| 15 | 安装调试 | 2 | 套 | 满足现场安装的国标品牌线材、调线、配件 |  |  |  |
| 16 | 培训 |  |  | 提供培训 |  |  |  |
| 17 | 机柜 | 2 | 个 | 16U机柜，材质：冷轧钢板厚度2.0mm；带万向滑轮移动可锁定， |  |  |  |
| 五、多功能美术教室2间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动升降讲台 | 2 | 张 | 款式：三节式双电机升降台，静音电机，最大负载：120kg。 功能：带4组记忆功能控制器，可调整高度：650mm--1300mm；升降速度：26mm/s，输入电压：（110-230）VAC；带电源保护、过电压保护、过电流保护、过温保护；台面下安装主机架，可放电脑主机等设备，标配1300MM蛇形线管，桌面带一体式铝合金线盒。 材料：采用加强钢台架，钢板厚度：≥3mm；桌脚采用斜面设计，桌脚尺寸：≥700*80*30mm(长宽高)，承重台柱尺寸：≥700mm*700mm。台面使用E1环保加厚木纹板材，台面尺寸:长宽厚≥1200mm*700mm*25mm；台架颜色：可选。 |  |  |  |
| 2 | 多功能美术教室教学用椅 | 2 | 张 | 尺寸总高≥80cm，坐高≥45cm，坐深≥45cm，符合人体工程学设计，座椅采用优质PP材料一体成型，椅脚采用4腿造型钢脚。 |  |  |  |
| 3 | 学生课桌 | 48 | 张 | 总规格：W1600mm*D1500mm*H625-775mm(±5mm) 1、单个面板： 1.1 规格：W765mm*D600mm*H18mm(±2mm) 钻石造型 1.2 主要材质：刨花板 1.3 工艺：面板采用E0级18mm厚环保饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，表面耐磨、防污、硬度高、不易变色。 1.4 工艺及功能： ①可以实现6人组合成外径W1600mm*D1500mm(±5mm)的正六边形讨论小组，也可以作为单人课桌灵活使用； ②桌面外侧四角倒圆（R20mm(±0.5mm)），采用2mm厚PVC同色或黑色封边条，反面设有预埋定位螺母。 ③桌面饰面颜色可选。 钢脚（1号独立脚）：采用φ30mm*1.5mm的套杆和φ25mm*1.5mm的內杆做成桌脚，单桌使用数量为3根，可通过改变螺丝安装位置调节高度（607mm-757mm，7档，每档间隔25mm）。 |  |  |  |
| 4 | 学生椅 | 48 | 张 | 整体尺寸：W475mm*D512mm*H765mm（±5mm），座高440mm（±5mm） 1.椅面： 1.1材质：采用PP+GF耐冲击材料改性一级新料整体注塑成型。 1.2尺寸：椅面呈L形，符合人体工程学的曲面，椅面尺寸为W440mm*D435mm*H437（±5mm） 1.3功能： （1）椅面靠背左右两侧包覆，中心内凹，内凹尺寸为36mm（±2mm），自然贴合人体脊椎曲线；椅面靠背上部设有异形孔，尺寸为W90mm*D45mm（±5mm）,起到把手作用。L形折角处有5条尺寸为120mm*16mm（±2mm）加强筋，保证椅面强度和一定的弹性。 （2）椅面坐垫采用下凹式曲线弧度设计，下凹尺寸为22mm（±2mm），臀部自动与椅座完美舒适结合，椅面坐垫前端采用翻边工艺，椅面坐垫底部前侧有两个U型卡槽，后侧有两个半圆形卡槽。 2.课椅钢架： 2.1材质：采用椭圆管、方管和钢板满焊焊接，焊缝均匀，无脱焊、虚焊、漏焊；钢架表面经磷化处理，静电粉末喷涂，附着力强，不脱漆，防锈、耐腐蚀。 2.2尺寸：前U型弯管尺寸为34mm*16mm，壁厚1.8mm（±0.1mm）椭圆管，后U型弯管尺寸为34mm*16mm（±0.5mm），壁厚1.8mm（±0.1mm）椭圆管；上托架由尺寸为20mm*20mm（±0.5mm），壁厚2mm（±0.1mm）方管，中间焊接一块尺寸为W216mm*D110mm（±5mm），壁厚1.5mm（±0.1mm）钢板，左右焊接尺寸为φ25mm（±0.5mm）*2mm（±0.1mm）圆管组成。 2.3组成：课椅钢架由两根U型弯管、上托架焊接组成，上托架由钢板、两根圆管和两根方管组成。 3.连接方式： 课椅钢架和椅面为卡扣式连接；椅面通过椅面坐垫两个U型卡槽和两个半圆形卡槽卡入圆管连接，半圆形卡槽开口尺寸略小于圆管直径，半圆形卡槽左右各一对保护卡扣，增强牢固性；课椅钢架和椅面安装无需螺钉，只需通过卡槽卡入圆管。 4.脚垫： 4.1材质：采用 TPU软胶脚垫。 4.2尺寸：W34mm*D16mm*H10mm（±2mm） 4.3功能：脚垫采用圆弧形设计。 |  |  |  |
| 5 | 数字美术教学软件 | 2 | 套 | 1.借助互联网云平台收集美术教学资源和开展探究性美术学习；支持主流操作系统；支持PC、平板、手机等各种台式和移动终端； 2.支持以最新、最热、同城等方式查看全国中小学师生上传的作品。 3.为学校、团体提供的自主交流区，包含讨论版与作品库两大模块。 4.教师可创建相关班级，学生可自主加入或通过教师邀请，教师可以布置任务，同时进行班级管理。 5.提供不少于1100个、22000分钟参与国家级评比的优质教学录像和美术微课。 6.提供不少于1850个国家级、省级评比获奖课件，实现人教等出版社国标本美术教材一课一件。 7.提供不少于1850个参与国家级评比活动的优质教案。实现人教等出版社国标本美术教材一课一件。 8.提供不少于2100幅中外名画欣赏与评述。 9.提供不少于3050篇美术教育专业期刊发表和获奖的论文，资源支持搜索、在线阅览和下载。 10.学生可以快速通过上传功能上传作品，作品可以以作品墙、时光机、数字美术馆或电子相册的方式呈现。 |  |  |  |
| 6 | 美术教学网络系统 | 2 | 套 | 1.具备不少于80种仿真画笔（软件自带，无需用户自行添加），具备橡皮擦和一键清除图层功能； 2.具备软硬两种橡皮模式，可通过拖拽调节橡皮大小，可以自由曲线和直线两种方式清除笔迹。 3.不少于18项图像编辑功能。 4.不少于8种选框模板，支持矩形连线选取和自由套索选取，具备魔棒工具。 5.包含不少于780个图片、动画、相框等素材的美术图库。 6.可通过扫描仪、数码相机将作品拍摄导入到图层，支持选取本地图片导入，具备通过输入图片网址直接在线导入功能。 7.支持将图片直接设为桌面、通过邮件发送和打印功能。 8.不少于6种常用格式图片保存，可对原文件进行二次编辑。 9.可设置文字字体、颜色、大小、透明度，支持横坚两种版式，内置不少于8种字体效果以供快速切换。 10.支持数字化设计稿纸和尺寸测量工具，支持自由拖拽、自动测距、单位切换、数值调整。 11.支持通过拖调节动画播放速度，可将动画保存为GIF动态图片或AVI视频。 12.支持同步录屏、录音，支持将录制内容保存为MP4格式微课。 13.支持同步记录存储书写过程，支持录制内容反复播放。 14.支持学生将作品提交至局域网管理端，并查看自己上传的作品。 15.支持学生查看班级其它成员提交的作品，可以将自己的作品调用到画布进行二次编辑。 16.支持独立的教师管理端软件，支持不少于45个点的学生端；可分配师生帐号，支持批量导入；可分配班级、支持自由设定班级名称，自动记录教学内容；可查看学生作品、对通过系统预设的评语模板对学生作品进行一键点评；可向学生下发图片素材作为教学课件。 17.内置不少于45种3D模型，可将绘画作品实时为3D模型贴图，具备推拉摇移等多方位预览作品并可一键输出多角度图形文件。 |  |  |  |
| 7 | 数字书法教学管理系统 | 2 | 套 | 1.支持逼真的软、硬笔书写笔触，可根据压力感应模拟笔迹粗细浓淡等水墨书写效果。 2.支持自由调整笔画及文字布局，支持对所书写的文字或笔划进行拖移、拉伸、缩放、旋转等调节。 3.支持设置文字字体、颜色、大小、透明度，支持横坚两种版式，内置粗体、中空两类字体效果。 4.支持通过拖拽调节橡皮大小，具备软硬两种橡皮模式。 5.支持自由定义尺寸、色彩、底纹等不同的数字化纸张，内置不少于10种纸张模板、8种常用书法字格模板供使用者自由选择。 6.支持提供扇面、册页、竹简、对联、石碑等不少于380种数字化仿真创作媒介，可通过笔划凹凸感调节让效果更逼真。 7.支持不少于1000幅中国历代书法碑帖高清大图供欣赏与临摹，可根据朝代、作品、书体、关键字进行检索查询，支持局部放大、笔头粗细调节、笔迹透明度调节。 8.支持书体数字书法字典包括不少于3400个常用汉字的11万种不同字形，可通过单字搜索、整句搜索进行集字临摹，并支持以矢量图格式输出。 9.支持对作品加盖印章，包含不少于35种预设印章，支持印章移动、缩放、旋转、透明度调节，可通过“金石篆刻”创作功能丰富自己的个性印章库。 10.支持虚拟书画装裱功能，可对作品的边框类型、底纹、宽窄进行调整，并通过智能运算自动适应不变形。 11.支持不少于常用350个基本汉字的楷书笔顺演示和同步练习，支持文字搜索、笔头调节、暂停\播放。 12.支持配有常用汉字行笔动画演示，以箭头行进形式直观展示字体的行笔特点，支持文字搜索、暂停\播放。 13.内置历代书法名家生平简介短片，支持全屏播放，通过拖拽快速前进、后退。 14.支持不少于2900个常用汉字欧、颜、柳、赵四种书体的软笔书写视频资源库，多角度真人拍摄，可分别调整不同角度和播放进度，支持暂停播放、拖拽进度。 15.根据书法教材配套编写的电子版书法教程，内含知识点图讲解并辅以动画和视频演示。可根据教材版本和分册切换，并实现一课一件。 16.支持同步记录存储书写过程，支持录制内容反复播放。 17.支持学生将作品提交至局域网管理端，并查看自己上传的作品。 18.支持学生查看班级其它成员提交的作品，可以将自己的作品调用到画布进行二次编辑。 19.支持独立的教师管理端软件，支持不少于45个点的学生端。可分配师生帐号，支持批量导入。可分配班级、支持自由设定班级名称，自动记录教学内容。可查看学生作品、对通过系统预设的评语模板对学生作品进行一键点评。可向学生下发图片素材作为教学课件。 |  |  |  |
| 8 | 学生用智能书画本 | 50 | 台 | 1.无源无线电磁压感笔技术； 2.笔压感级别不小于4096级压感； 3.电磁读取速率不小于360点/秒； 4.硬件平台Intel N5100 4 Cores 4 Threads； 5.主频不小于1.1GHZ，峰值2.8GHZ； 6.内存RAM不小于8GB； 7.显示屏尺寸不小于11.5吋，1920*1080 IPS全视角（比例：16：9）； 8.支持10点G+G触摸（支持电磁手写）； 9.支持前置500万摄像头；后置800万摄像头； 10.支持Type C接口； 11.支持蓝牙4.2； 12.支持Wi-Fi 802.11n/b/g/n（2.4GHz/5GHz）； |  |  |  |
| 9 | 智能书画平板电脑充电车 | 2 | 台 | 1.支持60台平板电脑同时充电，尺寸：长*宽*高（mm）≥730*510*1000mm； 2.机柜上方采用圆弧设计； 3.前门采用双开门天地锁设计，机柜左右两侧有通风口；内部设有隐藏抽拉式绕线盒，拒绝绕线器柜内外漏； 4.柜内分为3层，每层可以同时给予20台平板电脑充电，每层设有单独的开关控制；每个平板电脑的隔断采用ABS工程塑料材质； 5.电源开关带有高压保险及通电指示功能，柜内设有漏电保护器；可根据老师的使用时间自动设置平板电脑的充电及关闭时间； 6.机体外部配有一个两孔及三孔插座，两路5V.2A USB接口，使用时按下独立开关，不用时按下开关可单独关闭USB接口； 7.柜体底部配有万向轮及刹车轮； |  |  |  |
| 10 | 无线路由器 | 2 | 台 | 1.AP遵从802.11ac协议标准，能提供3个不同的频段接入，实现1733Mbps+867Mbps+400Mbps的无线传输速率以及最高两千兆的有线接入能力 2.具有内置天线覆盖技术，可以有效地从覆盖范围、接入密度、运行稳定等方面提供更高性能的移动云接入服务并协助用户实现优质的无线网络TCO(总拥有成本/Total Cost of Ownership)。 3.支持MU-MIMO技术，通过MU-MIMO技术可实现AP同一时刻向多个终端发送数据，根据终端流数的不同，整机三频设计和MU-MIMO的完美结合，最多可以同时为6个终端发送无线报文 4.全千兆端口、支持多宽带混合接入、网络不掉线、网速更顺畅7×24小时运行 |  |  |  |
| 11 | 数字美术专业教程 | 20 | 本 | 1.全彩图解。 2.详细教程带您快步走入数字艺术殿堂。 3.国内著名美术教育专家、特级教师、教材编委、优秀一线教师、软件设计者、硬件开发者。 |  |  |  |
| 12 | 智能线下展示系统 | 4 | 套 | 功能特点： 1. 艺术外观：甄选环保木质框架，艺术外观匠心工艺，彰显家居之美； 2. 全高清分辨率，画质表现细腻；178°可视角度，视野更宽阔； 3. 类纸护眼屏 （1）无损Gamma专利技术。 （2）智能匹配显示技术。 （3）防眩光护眼显示。 （4）智能感光。 4. 海量艺术内容：30000+幅世界经典艺术作品，5000+名艺术家，200+家中外名馆珍藏，支持智能轮播切换； 5. AI语音交互； 6. 支持画屏APP远程推送，支持无线投屏； |  |  |  |
| 13 | 学生课桌椅 | 800 | 套 | 1)、学生课桌椅规格: ≥650×450×18mm（厚），高度可调节。 2)、桌面≥650×450×18mm:板材采用E1级环保多层板，面贴芝麻天蓝色优质防火板，*四周采用工程塑料-次性注塑封边，(无接缝)四周为直边，边框凸出桌面，以免水倒入会使桌面受损。 3)、座板≥380mm×380mm×16mm，背板: ≥380mm×180mm×16mm采用环保多层板，质量必须达到E1级环保型标准。*面贴芝麻天蓝色优质防火板，塑边不露出凳面。 4)、桌架:立柱≥25mm×25mm×1.5mm及≥20mm×20mm×1.5mm方管。橫脚55mmx 25mmD形管，斗箱为一次性冲压成型，厚度1.2mm。*前箱口下加一根20x15矩管，加强了承重量。箱下设有放书包位置，采用1.2mm厚冷轧钢板，前立柱上节弯管必须包住箱角，以免轮角挂伤学生。 5)、 椅架:立柱≥40mm×20mm×15mm,椅靠背≥30mm×15mm×1.2mm椭圆管，椅C型管≥20×20×1.5mm,椅柱换≥40×20×1.2mm矩管，椅横脚≥60×30×1.5植圆管组合成型。 6)、 所有铁件外表面镀锌处理，静电喷塑，颜色为灰色，防滑橡胶脚套，圆头四角螺杆锁紧帽。 7)、①工艺要求:焊接采用二氢化碳保护焊，大西洋镀铜焊条，国际GB810-92一级。 8)、 焊接工艺按GBT3325-1995，无碳渣、气孔、焊瘤、无脱焊、虛焊、焊穿、精细打磨，光洁平整，焊节处四周满焊，钢件部分表面经酸洗磷化，除油，除锈处理后，环氧聚酯固体粉末高压静电喷塑。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 |  | 3500000 |  |

| 序号 | 项目学校 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数/规格型号 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、录播教室（2间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 格尔木市民族中学 | 互动显示屏 | 3 | 台 | ≥55英寸，具备HDMI输入接口，1920*1080分辨率，壁挂/吊装式安装。 |  |  |  |
| 2 | 格尔木市民族中学 | 录播教室导播用机 | 2 | 台 | 1.国产商用台式机； 2.CPU：Q670芯片组， CPU：≥i7 八核； 3.主板：集成显卡； 4.内存：≥16GB ，≥2个内存插槽； 5.硬盘：≥512SSD，≥512机械硬盘； 6.网卡：集成10/100/1000M自适应， wi-fi6 高速无线上网,支持双频段2.4GHz和5GHz； 7.声卡：集成声卡，支持5.1声道； 8.电源：≥260W； 9.显示器：≥23.5寸 分辨率≥1920*1080 ； 10.键鼠：有线同品牌键鼠； 11.售后服务：原厂商承诺三年保修及上门； 12.所投计算机制造商具备ISO27001信息安全管理体系证书。 |  |  |  |
| 3 | 格尔木市民族中学 | 高清精品录播主机 | 2 | 台 | 1.设备架构： 1U机架式设备。且要求主机为一体化嵌入式架构设计。主机需集录制、导播、自动跟踪、存储、点播、互动等多功能功于一体；无需额外增设互动主机，跟踪主机等； 2.视频接口：≥5路3G-SDI in、≥2路HDMI in；且采集分辨率支持1080P@30fps：≥3路HDMI out；且输出分辨率支持1080P@30fps； 3.音频接口：≥6路Digital mic、≥2路Line in；≥2路Line out； 4.主机内置音频处理功能：采用AAC音频编解码协议标准，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制等音频处理功能； 5.低噪声设计：噪声最大值≤20dB(A)； 6.视频编解码：支持标准H.264视频编解码协议，支持1080P30fps、720P30fps分辨率格式编解码； 7.支持主机与摄像机之间连接通过一根SDI线即可进行POC供电、控制和视频信号同传等功能。不使用转接器的方式； 8.内置不少于2T存储空间，且具备≥2路USB2.0接口； 9.具备≥2路Console控制接口，且支持RS232/422协议； 10.主机具备标准RJ45网络接口，支持10/100/1000M网络自适应。并要求支持IPv4、IPv6双协议； 11.工作电压≤DC36V安全电压供电，额定功率≤40W； 12.支持FTP文件传输协议，要求支持无缝对接视频资源应用平台，录制生成的视频文件可自动上传至资源平台归档； 13.要求主机与视频资源管理平台、高清摄像机设备为同一品牌。 |  |  |  |
| 4 | 格尔木市民族中学 | 精品录播流媒体处理软件 | 2 | 套 | 一.整体要求 1.软件架构：软件需采用B/S架构设计，高清录播主机出厂时内置配套的录播流媒体处理软件，且使用主流浏览器通过网络即可访问软件后台进行管理应用。 二.软件功能 1.要求具备录制、暂停、结束等基本功能操作，并支持通过外接控制设备以及网页web登录控制等方式进行录制控制；支持电影模式、资源模式等两种录制模式。且要求具备同步录制功能，支持U盘等外设设备接入主机后，实现本机与U盘同步录制保存的功能。主机正常录制的同时，另存为一份视频文件保存到U盘中；为保证录制视频的清晰度，要求支持高低双码流同步录制，并要求支持自定义录制分辨率、码流。 2.要求支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件。 3.支持在断网情况下也可以对本地教室进行1080P高清分辨率视频的录制，并将录制文件采用MP4视频格式封装保存在录播主机的内置硬盘中。 4.要求内置音频处理功能，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制等音频处理功能。提供具备CMA和CNAS标识的检测报告复印件证明。 5.要求至少具备全自动、半自动、手动三种导播模式，并支持录制过程中任意切换导播模式。 6.要求导播界面可实现接入画面的导播预览，并支持点击预览画面可自由切换录制画面进行录制，预览画面需包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等。 7.要求支持连接外接导播台进行控制导播，实现本地导播控制。 8.要求支持通过浏览器访问录播主机即可进入导播界面，在导播界面实现对所有接入视频和录制效果画面的实时预览，并支持在手动导播模式下进行信号源实时切换录制。 9.导播画面布局提供双分屏、三分屏、画中画等录制布局，并支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 10.要求支持8个摄像机云台预制位设置。 11.要求在导播界面中可以对进行音量控制，调整相关输入输出音量大小。 12.要求录制模式下支持Logo台标、字幕设置，可自主上传Logo图标、编辑字幕内容。 三.直播互动功能 1.为实现多流直播，要求支持RTMP和RTSP视频传输协议，并要求支持不少于3路RTMP同步推流直播，并要求自定义选择主码流或子码流信号源进行推流；支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps； 2.要求支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式； 3.支持H.323、SIP标准视音频互动协议。无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用。同时也需支持会议互动模式，创建或加入大规模视音频实时互动； 4.要求支持双流互动功能，在互动通讯过程中，支持教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终接收端设备可通过两路HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别环出到两个显示设备上； 5.支持对接获取互动云系统的通讯录数据，数据内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫，并提供导入通讯录功能； 6.要求通过录播主机的网络导播界面，支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式； 7.要求录播主机在双向互动过程中，可实现1080P@30FPS画质，并支持网络自适应功能。 四.管理功能 1.支持接入控制面板，对录播设备进行唤醒、录制管理。 2.支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载； 3.支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 4.要求支持在网络导播界面中无需进行更改授权、系统升级等复杂操作即可便捷切换英双语版本切换。 五、稳定性要求 1.要求录播流媒体处理软件具备自主知识产权。 |  |  |  |
| 5 | 格尔木市民族中学 | AI智能跟踪处理软件 | 2 | 套 | 1.摄像机跟踪逻辑分配：支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑； 2.支持对接入摄像机进行云台控制实现画面的上下左右移动、放大缩小变焦等操作技术； 3.支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可以根据实景拍摄画面中框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪； 4.支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、教室门口、窗户窗帘、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，对于所屏蔽的地方系统将不对其进行AI分析跟踪运算； 5.支持根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换； 6.支持对接入摄像机设置AI跟踪目标更新周期时间，在跟踪对象处于检测区域外达到更新时间后，对应摄像机回到预置位0并重新进行新目标的识别跟踪；跟踪对象处于检测区域外的时间小于更新时间并重新进入检测区域时，继续对该跟踪对象进行锁定跟踪。 |  |  |  |
| 6 | 格尔木市民族中学 | AI课堂分析终端 | 2 | 台 | 1.整体功能：要求采用嵌入式架构设计，基于Linux操作系统； 2.传输接口：HDMI in≥1，支持视频和音频同步传输和录制； 3.其他接口：USB≥1、网口（RJ45）≥1，100/1000Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈； 4.协议支持：支持H.264编码协议，支持AAC音频编码协议，支持RTMP、RTSP视频传输协议，视频封装格式MP4； 5.录制画质：支持高清1080P@30fps、720P@30fps； 6.支持FTP文件传输协议，主机录制生成的视频文件与应用平台实现自动归档上传； 7.供电模式：要求采用不高于DC 36V的安全电压供电； 8.AI边缘计算：要求录播主机支持AI人工智能课堂行为分析能力，无需添加任何设备即可实现基于课堂上师生的行为、表情、语音等相关数据，同时可以根据教学行为完成教师与学生的全景特写画面全自动跟踪切换； 9.同步录制：支持自定义选择不少于三路视频同步录制，录制分辨率均支持1080P，且码率自主可设； 10.教师检测区域：要求支持自定义设定教师AI分析检测区域，区域针对教师画面设置讲台区域、板书检测区域确保行为识别分析无误； 11.学生检测区域：要求支持自定义设定学生AI分析检测区域，学生检测区域支持不规则八边形设置； 12.录制参数：要求支持自定义录制参数，包括画面高度与宽度、帧率选择、码率设置、比特率动态与静态模式、I帧间隔等以适应不同的录制需求； |  |  |  |
| 7 | 格尔木市民族中学 | 多流录制软件 | 2 | 套 | 1.采用B/S架构设计，通过主流浏览器登录软件对设备进行管控； 2.支持对设备进行网络设置、系统参数设置等相关管理配置功能； 3.支持自定义设备在关机状态下的上电后的触发模式，包括上电后自动进入休眠、上电后自动进入工作等状态； 4.支持1路HDMI视频流和2路基于标准RTSP视频协议的网络视频流共计3路视频同步录制。录制画面分辨率支持1080p@30/25fps、720p@30/25fps； 5.支持U盘录制和集中存储录制，支持ftp或http对接存储服务器平台实现分布式录制集中式存储以及视频资源的自动归档； 6.支持录制、暂停、停止等基本功能操作，可自定义录制的画质，最高支持1080P30； 7.支持对录制视频集中管理，按主讲人或文件名进行模糊检索，并查看视频的时长、分辨率、帧率、码率、编码标准等录像文件视音频指标。支持对录像文件进行回放和下载。 |  |  |  |
| 8 | 格尔木市民族中学 | 课堂行为分析软件 | 2 | 点 | 1.要求软件在出厂时内嵌于录制终端中，且应具备自主知识产权； 2.兼容对接：配套高清录播主机，实现视频数据分析；同时支持与视频资源管理平台无缝对接，可将数据通过平台进行分析结果数据展示； 3.多维分析：支持对课堂数据进行综合多维度的分析，包括“课堂三率”、“课堂专注度曲线”、“教学行为分析”、“教师活动轨迹”、“课堂时间分配”、“学生课堂动作表情分析”等维度数据； 4.教学行为分析：支持“教师讲授”、“教室提问”、“学生汇报”、“师生互动”、“生生互动”、“教师巡视”多种维度的教学行为识别； 5.教师轨迹分析：支持统计整个课节时间内授课教师的授课行动轨迹，直观呈现教师授课过程中的授课位置数据； 6.教师巡视分析：要求支持教师巡视情况统计并形成教师巡视数据，分析数据应包括教师课堂巡视次数、时长等数据； 7.课堂专注度曲线：要求支持学生课堂表现分析，统计学生抬头率均值，并得出学生注意力集中阶段时间以及学生注意力涣散时间； 8.班级出勤率统计：以班级维度进行班级出勤人数统计，包括应出席人数、实际出席人数、出勤率、迟到人数、缺席人数等； 9.学生活跃度分析：支持以课堂时间为轴线，对各个时刻学生的活跃度进行分析并以折线图的形式呈现活跃度变化波动； 10.学生课堂动作分析：支持学生课堂动作分析，包括趴桌子、举手、站立、抬头等肢体语言，可对各类动作进行监测，并与课堂实录视频结合查看； 11.学生学习行为分析：支持学生学习行为占比分析，将学生学习行为分为实践、讨论、演示、视听、阅读、听讲等行为，结合图表的形式判断本节课学生对学习内容的平均留存率； 12.S-T教学行为分析：要求支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），并以图形的方式呈现； 13.Rt-Ch教学类型分析：要求支持课堂教学类型分析，判断授课类型属于“对话型”、“讲授型”、“练习型”、“混合型”，并以图表的方式呈现； 14.课堂分析报告：要求可以直接下载课堂AI分析报告，包含课程信息，课堂教情数据、课堂学情数据等内容。 |  |  |  |
| 9 | 格尔木市民族中学 | 语音分析软件 | 2 | 点 | 1.教师提问情况分析：支持基于课堂语音识别能力进行教师课堂提问行为分析，从提问次数与高频时间段两个核心维度进行数据统计，实现课堂提问情况的清晰回顾。 2.教师语速分析：支持通过语音识别能力进行教师课堂授课语速分析，呈现数据需包括教师课堂说话词数以及平均语速。 3.课堂语音转写：要求基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换，实现课堂教学过程语音全纪录，要求平台上可输出整节课的文字字幕。实现字幕与视频进度关联，通过点击字幕同步播放对应进度的视频。 4.课堂关键词分析：支持通过AI语音识别能力，抓取统计提前设置好的课堂知识点关键词，统计各关键词出现的次数频率，并标注出现的时间点和显示所在的语句内容。 5.课堂高频词分析：支持通过AI语音识别能力，抓取授课过程中出现的高频词汇，并统计出现频次，判断课堂教学重点； 6.课堂语气词分析：支持通过进行课堂语音识别，判断老师教学过程中出现的常规语气词出现频次，如“呐”，“嘛”，等语气词，辅助老师调整教学过程中的不良习惯； 7.课堂问答情况分析：要求支持对课堂过程中师生的问答内容作出AI认知度的分析识别，并显示高低认知度的占比情况。判断教学过程当中的基础认识问题次数与占比，高级认知问题的次数与占比； 8.课堂问题类型分析：要求将课堂过程中教师教学设计内容的认知水平问题按照四何问题模型进行分类，呈现提问次数与提问占比，支持将每个提问进行转写并判断问题类型及是否应答。 9.课堂时间分配分析：要求支持对课堂教学行为占比时长进行智能识别与拆分，判断课堂教师讲授时间占比与学生活动时间占比。 10.要求软件在出厂时内嵌于录制终端中，且应具备自主知识产权； |  |  |  |
| 10 | 格尔木市民族中学 | 录播教室专用高清摄像机 | 10 | 台 | 一、硬件 1.像素及变焦：有效像素≥207万，≥12倍变焦，要求支持自动和手动变焦； 2.传感器：采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸；要求具备背光补偿功能； 3.具备云台可进行转动跟踪。水平速度范围不少于1.0° ~ 94.2°/s，垂直速度范围不少于1.0° ~ 74.8°/s； 4.水平视场角度范围不少于72.0° ~ 6.0°，垂直视场角度范围不少于43° ~ 3.5°； 5.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议； 6.控制协议：要求采用VISCA标准摄像机控制协议； 7.接口设置：要求具备≥1路RS232/RS422接口、≥1路Line in输入口、≥1路USB Type-A接口、≥1标准SDI视频输出口、≥1路HDMI视频输出口、≥1路标准RJ45网络接口，并支持RTSP协议支持网络视频输出； 8.预置位数量≥255； 9.要求支持图像水平、垂直翻转； 10.要求与搭配的录播主机连接，可实现摄像机供电、控制以及视频信号传输； 11.要求内置AI跟踪算法与AI智能算法，在无需增加任何辅助设备的情况下即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置； 12.要求录播主机供电支持POC和DC12V电源适配器等供电方式； 13.要求摄像机与录播主机为同一品牌。 二、软件 1.软件架构：软件采用B/S架构； 2.具备亮度、对比度、色调、饱和度等图像质量调节功能； 3.具备云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等控制功能； 4.曝光模式设置：自动、手动； 5.支持2D、3D降噪等噪声抑制设置功能； 6.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 7.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调； 8.支持划分自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止； 9.支持学生智能跟踪功能，根据学生站立/做下动作状态，进行学生特写跟踪拍摄，并通知录播主机完成画面切换； 10.支持AI人体特征识别功能，能够自动识别并锁定跟踪人，人物丢失后再进入拍摄区域可以继续识别锁定进行跟踪；支持设置跟踪锁定解除时间，被锁定教师脱离画面跟踪区域后，在跟踪锁定解除时间到达之后自动解除人员锁定，回归默认状态，等待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪； 11.支持基于站立姿态、面/背向状态等多维角色识别逻辑判定教师身份的功能，快速识别教师，避免学生站立影响；支持五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小； 12.支持AI自动识别和切换师生，根据部署位置和模式自主适配师生跟踪逻辑。 |  |  |  |
| 11 | 格尔木市民族中学 | 音频处理器 | 2 | 台 | 一、硬件 1.音频处理器内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音； 2.48K采样率，高速DSP处理芯片； 3.频率响应：20-20KHz； 4.THD+N：≤0.003； 5.动态范围：≥100dB； 6.支持全功能矩阵混音功能； 7.供电方式：支持每路独立48V幻象供电； 8.支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置； 9.音频处理：支持DSP音频处理功能； 10.输入：至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入； 11.输出：支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理； 12.USB背景音乐播放与录制功能，支持通过USB接口自动读取并选择播放U盘中的MP3、WAV等格式的音频文件。 二、软件 1.软件架构：采用C/S或B/S架构设计，支持音频处理矩阵的管理；直观、图形化软件控制界面； 2.支持通过扩展器调整输入的动态范围； 3.31个段频点可分别调节增益，达到加强和削弱某些频点达到不同效果的目的； 4.支持通过改变输入输出压缩比自动控制增益幅度，自动增大和压缩麦克风音量，使其输出在恒定的电平； 5.支持通过压缩器降低用户确定阈值以上的信号动态范围，低于阈值的信号电平保持不变； 6.提供输入输出信道的快捷控制模式，每个通道的处理器可快速直通和启用，选择不同的信道，会自动切换信道信息。 |  |  |  |
| 12 | 格尔木市民族中学 | 指向性话筒 | 12 | 支 | 1.指向性：超心型； 2.单体：背极式驻极体； 3.低频衰减：内置； 4.信噪比≥70dB； 5.动态范围≥106dB； 6.灵敏度≥-29dB±3dB； 7.最大声压级≥130dB； 8.输出阻抗≥500Ω±20%； 9.频率响应：40Hz—16kHz； 10.使用电源：48V 幻象电源（48V DC）。 |  |  |  |
| 13 | 格尔木市民族中学 | 无线话筒 | 2 | 套 | 1.系统参数 1、采用UHF超高频段，提供多通道（32/64/99通道）选择； 2、频率范围：500MHz-980MHz； 3、调制方式：FM； 4、综合失真：≤ 0.5%； 5、音频响应：50Hz-15KHz； 6、综合信噪比S/N：>105dB。 2.发射机参数 1、调制方式：FM； 2、最大调制度：±45KHz； 3、发射功率：高巩固率10dBm，低功率5dBm。 3.接收机参数 1、采用微电脑CPU控制； 2、频率响应：40Hz-18KHz； 3、PLL锁相环频率合成技术； 4、音频动态扩展及自动电平控制电路； 5、杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制。 4.话筒类型：手持式 |  |  |  |
| 14 | 格尔木市民族中学 | 多媒体音箱 | 2 | 对 | 1.扬声器箱体采用特殊乙烯树脂一次注塑成型；采用对称斜面屏障设计，配置的扬声器排成阵列； 2.高音单元：1＂； 3.阻抗： 6Ω； 4.低音单元：6.5＂； 5.灵敏度：91dB； 6.最大声压级：105dB； 7.频率响应：60Hz-20KHz； 8.功率：60W(RMS) 120W(PEAK)； 9.采用HF线性标准。 |  |  |  |
| 15 | 格尔木市民族中学 | 壁挂控制终端 | 2 | 台 | 1.硬件设计 1）主机采用ARM架构处理器，具备四核CPU，RAM≥2GB，内存≥16GB； 2）具备15.6寸10点电容触摸1920*1080高清LCD屏； 3）操作系统支持Android 11.0及以上版本； 4）支持Bluetooth 4.0无线蓝牙网络、无线局域网、以及100M/1000M以太网口接入； 5）SD卡槽≥1，USB3.0≥1，3.5mm耳麦接口≥1，HDMl输出≥1 6）支持MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,VC-1,VP8,VP9等编码格式视频进行媒体播放； 7）支持MP3,WMA,AAC等音频格式媒体播放； 8）支持浏览jpeg，PNG格式图片； 9）支持中英文等多语言OSD切换操作； 2.整体设计 1）控制方式：支持通过网络连接进行录播主机的管理、控制； 2）电源管理：支持控制录播主机的关机、休眠、唤醒操作； 3）集成录课模式控制、互动模式控制、录像资源管理等控制应用； 3.录课模式控制 1）支持通过触控面板实时预览录制信号画面，进行导播操作； 2）支持录制开始/停止、录制暂停/恢复、直播开启/关闭、电脑画面锁定/解锁等功能操作； 3）支持常用键位设置，可设置各镜头快速切换、画面布局等相关录课操作常用键位； 4.互动模式控制 1）支持通讯录呼叫功能，读取显示录播主机通讯录，并能够通过通讯录进行快速呼叫； 2）支持快速拨号呼叫功能，输入用户短号实现快速呼叫； 3）支持通过触控面板实时预览互动信号画面，实现直观互动控制； 4）支持互动过程的录制、暂停、直播等操作； 5）支持互动过程的自动导播控制、互动导播画面自由选择控制功能； 5.录像资源管理控制 1）支持录像资源管理，通过导播控制软件直观呈现当前录播主机的录像资源信息，并支持选择相关的录课资源进行回放； 2）支持录制资源下载操作，将文件下载至U盘进行移动共享。 |  |  |  |
| 16 | 格尔木市民族中学 | 电源管理器 | 2 | 台 | 1.提供至少八路电源管理； 2.要求提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口； 3.支持对录播系统控制功能，支持通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 4.支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制； 5.支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议； 6.具备内置光电隔离模块。 |  |  |  |
| 14 | 格尔木市民族中学 | 校园AI大数据教研教学应用平台 | 1 | 套 | 一、用户工作台 1）个人信息：支持用户对头像、姓名、性别、邮箱、出生日期、手机号码、通信地址、简介、学历、职称、执教学科、荣誉、登录密码、第三方账号绑定等个人资料进行查看和修改。 2）教学日程：支持通览该用户在平台中参与的各业务开展情况，以日历方式直观呈现，点击某一教学日程可快速进入对应功能模块。 3）快捷入口：支持将平台功能分列呈现，教学项和教研项方便用户快速进入课表、视频、专辑、资源、在线学堂、收藏、教研活动、评审活动、磨课备课、教学督导等功能模块。 4）待办任务：支持通览该用户在平台中已参与的业务活动，以列表方式按即将逾期的状态降序排序直观呈现。 5）我的课表：支持用户自我管理教学计划课表，课表内支持自定义课程名称、封面、主讲人、时间段、学段学科等基础信息并可上传附件。课表内授课形式支持普通直播课、校内互动课。 6）我的资源：支持通览用户上传的所有资源，以列表形式直观展示资源名称、类型、观看权限、章节目录、审核状态、允许下载、上传日期等信息。提供用户自主上传资源功能入口。 7）我的收藏：支持通览用户在我的视频、我的专辑、教学督导、评审活动、在线学堂、校园电视等功能处收藏的资源，提供快速查询和分类筛选功能。 8）我的视频：支持用户打造个人视频管理空间，包含自主上传教学视频或通过平台录播课归档的课程视频，支持关联视频附件文档、设置知识点、微能力、教学环节、是否AI行为分析、填写教学反馈与活动掠影。 9）在线学堂：支持用户查看自主创建或所处教学班的学习课程，并可查看课程所有人与权限，页面提供编辑与查看学习统计按钮方便快速进行过程处理与结果导出，并支持对自己创建的课程快速取消发布与删除。 二、教学资源服务 1)校本资源库：平台支持汇聚本校内微课视频、练习题、课件、教学设计、学案、素材、试卷、备课包等不同类型的教学资源；支持用户进行上传、管理、推荐教学资源，形成校本资源库。校本资源库支持按照学段、学科、教材版本、年级等维度分类归档，并支持下载资源内容使用。 2)资源统计：平台支持按推荐资源、热门资源、资源动态、排行榜等归类统计教学资源，同时支持资源总数与近一个月更新数量统计。 3)教材信息：平台支持在选择学段、学科、教材版本后，自动呈现对应的教学资源列表。 4)试题资源类型：试题资源需涵盖单选、多选、判断、解答、阅读、材料等多种类型，并按照基础、中等、较难、拓展等难度级别进行分类。 5)题目解析：支持查看对应题目的答案解析。 6)资源预览：支持在平台点击打开对应资源进行预览，预览时文件自动转为pdf格式在平台呈现，防止误修改。支持预览过程中的资源画面自动/手动缩放、上下翻页等操作。 7)资源评价：支持对每份资源进行查看时进行资源评分，以星级评定的方式评定资源的优劣。 8)资源检索：支持输入资源关键字进行资源检索，快速查找相应资源进行应用。 9)资源使用统计：支持自动统计每份资源的使用次数和收藏次数。 10)个人资源上传：支持用户自主上传个人制作教学资源，形成个人资源文件空间。资源文件类型应支持文档、视频、压缩包、表格等不同类型，并支持按照题库、课件、题组、试卷、教学设计、教案、微课等分类归档至我的资源当中。 11)个人资源分组：支持创建个人资源分组，自定义分组名称以及上传或移动对应教学资源加入分组，方便学校教师按班级、年级等分类自行管理个人教学资源。 12)资源收藏：支持对学校资源库中的教学资源进行收藏，保存至平台个人资源空间中。并支持从个人资源空间中直接调用。 三、课程教学 1)课表排课：支持提供教师个人课表排课进行辅助教学。教师个人课表可由学校管理员统一推送，并支持教师在课表中查看自己的课程信息，同时支持教师根据实际情况在原基础上进行自主排课，自主排课的课程支持调课、修改时间、删除等管理操作。支持自定义排课周数来快速完成整个学期的排课计划。 2)课节时间：支持管理员自定义设置、修改课节时间，贴合不同地学校或不同季节的开课时间安排。 3)排课类型：支持普通直播、校内互动两种排课类型。校内课程在校内课表进行排课，本校本地自主开课。 4)排课录制：支持在排课时进行课堂录制预约，默认设置所排课程对应的课节时间作为录制预约时间，进行录制预约登记。录制视频统一归档至平台个人视频空间。 5)授课统计：支持教师通过个人课表查看个人授课统计，统计内容须包括教学受益学生人数、计划课时、应授课时、实开课时等信息。 6)教学备课辅助：支持关联课表进行备课，课前上传备课课件、布置预习任务、随堂测试试卷等。同时支持布置课后作业以及课后辅导任务，并进行备课总结反思。 7)备课资源：支持备课活动中从学校资源库中下载相应备课资源，或自行上传本地资源。 8)预习分析：支持学校教师备课室发布课前预习，预习内容包括教学图片、教学文件、试题等不同类型。并支持自定义预习发布对象、预习截止时间。到达预习截止时间后，学校平台自动统计提交情况生成预习报告，支持学校教师查看预习报告详情，包括预习作答提交情况、班级作答题目正确率等。 9)随堂测试：支持设置随堂测试试题，在智慧课堂教学过程中可调取随堂测试试题进行测试。 10)课后作业/辅导：支持学校教师布置课后作业/辅导，内容包括教学图片、教学文件、试题等不同类型。并支持自定义作业/辅导发布对象、提交截止时间等。到达截止时间后，到达预习截止时间后，学校平台自动统计提交情况生成作业/辅导报告，支持学校教师查看报告详情，包括作业/辅导作答提交情况、班级作答题目正确率等。 11)数据分析：支持对预习、课堂测验、作业等的数据统计，形成以班级和个人为单位的学情分析。可同时支持多个活动的分析内容保存，并支持分析报告下载导出。 12)错题集：支持按照错误率筛选预习、作业、辅导中的错题题目形成错题集题库，并支持多选下载导出。 13)备课教学视频归档：支持已备课课堂的教学录制视频自动上传归档至对应备课活动，方便学校老师、教研组进行磨课备课分析应用。 14)备课模式：支持教师自主备课、校内集备两种备课模式。自主备课为教师个人备课；校内集备为校内同一年级学科教师的集体备课。 15)视频归档：支持学校教师课表中预约录制视频的自动上传，归档至对应教师个人视频空间，并关联年级学科、录制时间、授课地点、视频时长等信息。 16)视频上传：支持用户自主上传课程视频发布用于课程点播，可对上传视频自主添加知识点、教学环节、行为分析等类型标识，点播播放时可点击相应知识点、教学环节跳转至对应时间点视频进行播放。 17)课程附件：支持在上传视频时同步上传课程附件，课程附件支持文档、图片、视频、压缩包等不同类型。附件上传后，在课程点播时支持同步下载。 18)视频检索：支持通过关键字、录制时间检索筛选相应视频。 19)课程直播：支持按日历时间查看开课信息并点击进入课程直播，实时观看教学直播内容；同时支持呈现近期课表中的课程直播状态。支持观看直播过程中进行直播评论，发表学习意见。 四、学校教研活动 1)校级教研活动：支持创建、参与各年级、各学科的网络教研活动，支持自定义每个网络教研活动的展示封面、教研主题、教研内容，支持上传教研相关的视频、文档附件。 2)教研模式：支持直播观摩教研、点播观摩教研、互动教研三种方式。直播观摩教研面向实时授课直播画面进行观摩教研；点播观摩教研可获取平台录制教学视频进行点播观摩。互动教研可实现多终端实时音视频互动。 3)教研会控：进行互动教研会议时，创建者拥有“会控”权限，可在互动教研会议中进行画面、发言、参会人员管理等控制。 4)教研评分：创建主题教研后，支持自定义评分量表，在教研活动中根据打分量表进行教研观摩打分。 5)教研互动：提供教研评论、教研笔记、教研评分、话题研讨四种教研互动方式。用户可在教研过程中发表评论，在线进行评论交互。以教研笔记的方式总结教研过程思想，形成教研总结。教研员可针对每个教研活动指定多个不同的“教研话题”，教研组成员可对话题进行进一步探讨。 6)教研标记：支持在发布教研笔记的时候关联当前观看视频时间作为标识，后续查看教研笔记时点击即可跳转教研视频至对应时间点进行观看。 7)教研签到记录：支持记录统计教研参与签到人员，形成签到列表，便于教研活动的人员管理。签到列表需支持签到用户名、签到地点、签到时间、签退时间的关联统计展示。 8)临时用户参与：所有人可见的教研活动支持非本平台的“临时用户”的参与，支持将临时用户参与的评论、话题研讨等数据保留到平台中。 9)教研收藏：支持在教研活动界面点击收藏教研活动，收藏的教研活动可在个人账号下进行管理。 10)教研回顾：可以公开教研活动成果供用户对往届教研活动进行回顾。支持用户观看教研视频、查看教研笔记、查看评分结果，并下载各教研附件进行阅读和学习。 11)教研签到功能：支持手机微信扫描教研活动二维码，填写基本信息以及通过手机定位获取签到地点后完成签到，并记录教研平台签到列表。 12)教研点评功能：支持对参与的教研互动进行评论发表、教研话题研讨、以及评课评分等。 13)教研历史：支持记录参与的教研活动历史。 14)关键字检索：支持通过关键字搜索相应网络教研活动。 15)教研活动筛选：支持按照学段、年级、学科分类标识教研活动，在活动列表界面可选择相应分类筛选对应教研活动。 16)教研排序：支持按照评论数、参与用户数、收藏数三种方式由高到低进行教研活动排序。 17)教研动态：支持活动首页显示实时教研活动动态，以标题滚动的方式进行循环播放。 18)教研活动统计：支持活动首页实时统计本校教研活动数据，包括但不限于已开展教研活动数量、已开展评审活动数量、参与用户数、教研员数量等信息。 五、活动评审 1)整体功能：提供完整的评审流程和体系，包括活动创建、活动参与、活动评审、活动公示四个环节。 2)活动创建：支持自定义活动名称、活动海报、活动封面、活动阶段（筹备、报名、评审、结束）、活动时间、活动介绍，支持自定义参赛作品的大小和视频长度限制。 3)支持设置活动当前阶段：包括四个阶段状态：筹备中、报名中、评审中、结束与公示。活动可根据预设的时间自动变更活动的当前阶段状态。 4)活动评分设置：支持自定义活动评分准则、分值。预置一套与教学课程评比相关的评分准则，评分项可选用提前设置好的模板，也可自定义。 5)活动奖项设置：支持自定义活动奖项，支持按数量、比例进行得奖设置，如得分前2名为“一等奖”或得分前5%的为一等奖。 6)评审活动陈列：支持主页陈列当前所有正在开展的评审活动，可查看到每个活动的主题、主办方、活动时间、当前作品数量。 7)活动介绍：每个评审活动提供单独的活动空间，在活动空间中可查看到活动的基本信息，包括活动主题、时间、主办方、作品上传要求、活动介绍、参赛指南等。提供活动附件上传与下载功能，如报名表、活动文件、评审指标等，参赛人员、评审专家可通过平台下载相关活动附件。 8)活动参与：参赛者可通过活动入口参与评审活动，提供完整的活动报名信息输入机制，包括作品信息、作者（参赛人）信息、参赛人单位信息等。支持多个作者联合参赛，分别录入第一作者、第二作者、第三作者信息。 9)自定义作品信息：支持参赛者自定义参赛作品名称、封面、作品介绍，支持参赛者上传视频作品、教学设计、课件等参赛相关作品内容。 10)活动评审：支持创建评审多个评审分组，如语文组、数学组、英语组等。支持预设每个分组内的评审专家、老师。支持对每个评审活动指定分组、评审专家进行评审任务分配。评审人员在个人空间可实时查看到自己的评审任务，可直接进入任务参与活动评审。 11)活动时间提醒：支持活动时间提醒功能，根据每个活动的进度阶段显示不同的时间提醒。活动筹备阶段则显示“距报名开始的剩余时间”，活动报名阶段则显示“距报名结束的剩余时间”，评审阶段则显示“距评审结束的剩余时间”。 12)活动公示：支持自定义是否展示评审活动结果，可在平台内展示所有作品的评比结果，获奖情况等信息。 13)活动搜索：提供活动搜索功能，可直接通过活动名称或者关键进行活动快速检索。 六、磨课备课 1) 整体功能：支持关联课表进行备课，课前上传备课课件、布置预习任务、随堂测试试卷等。同时支持布置课后作业以及课后辅导任务，并进行备课总结反思。 2)备课模式：支持教师自主备课、校内集备两种备课模式。自主备课为教师个人备课；校内集备为校内同一年级学科教师的集体备课。 3)权限设置：用户可针对不同的观看权限和备课权限设置不同的公开范围，备课权限是可以针对该磨课备课上传对应的备课资料的；观看权限仅限于用户可以查看这个磨课备课的内容。 4)备课资源：支持备课活动中从学校资源库中下载相应备课资源，或自行上传本地资源。 5)预习分析：支持学校教师备课室发布课前预习，预习内容包括教学图片、教学文件、试题等不同类型。并支持自定义预习发布对象、预习截止时间。到达预习截止时间后，学校平台自动统计提交情况生成预习报告，支持学校教师查看预习报告详情，包括预习作答提交情况（提交人姓名、提交时间、预习正确率）、班级作答题目正确率等。 6)课堂练习：支持设置随堂测试试题，在智慧课堂教学过程中可调取随堂测试试题进行测试。 7)课后作业/辅导：支持学校教师布置课后作业/辅导，内容包括教学图片、教学文件、试题等不同类型。并支持自定义作业/辅导发布对象、提交截止时间等。到达截止时间后，到达预习截止时间后，学校平台自动统计提交情况生成作业/辅导报告，支持学校教师查看报告详情，包括作业/辅导作答提交情况（提交人姓名、提交时间、预习正确率）、班级作答题目正确率等。 8)数据分析：支持对预习、课堂测验、作业等的数据统计，形成以班级和个人为单位的学情分析。可同时支持多个活动的分析内容保存，并支持分析报告下载导出。 9)错题集：支持按照错误率筛选预习、作业、辅导中的错题题目形成错题集题库，并支持多选下载导出。 10)备课包：支持把备课中的课件和课中的视频作为一个备课包分享到校本资源中，方便学校形成自己独特的校本备课包资源，保存各科目老师的备课资源。 七、教学督导 1)整体功能：提供完整的教学督导流程和体系，包括教学督导活动创建、督导员参与课程督导、形成督导报告。 2)创建督导：支持用户创建督导教学活动，选择校内课程作为督导内容，指定本次督导活动的督导教师，自定义评价量表信息。 3)课程报送：支持用户自主报送，查看自己的所有课表课程并进行勾选，即可参与教学督导活动。 4)参与督导：支持有督导任务的用户进入任务详情查看已开课的课程，用户可看到该课程的视频画面，对课堂进行评分与评价。同时支持随堂拍照，用户可截取当前课堂画面，进行文字备注，成功保存的截图可在图片库进行查看与编辑。 5)督导报告：支持教学督导创建者查看当前督导活动的完成情况，并支持查看、导出督导课程的课程联合报告和督导员报告。 八、在线学堂 1)点播资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类管理，支持视频按学段（小学、初中、高中等）、学科、专题等维度进行归档管理。支持用户自定义每个视频的简介和封面。 2)课程管理：支持教师用户自主创建教学课程，根据教学计划添加课程目录形成多个课节，并上传每个课节的教学视频以及教学附件。支持设置课程观看权限（仅自己可见、班级公开、所有人公开等），自主选择课程发布对象。 3)进度条控制：支持对课程的上传视频进行进度条控制。 4)课程目录：支持在专题课程点播界面呈现本专题下的课程目录列表，可按列表顺序自动切换播放，同时支持点击目录列表中的视频名称自行切换课程。 5)课程点播：发布课程支持进行点播，支持在点播观看页面支持将点播地址分享至微信、QQ、新浪微博等社交平台中。同时支持提供二维码供手机进行扫码点播观看。同时支持显示本课程共同学习的学生名单。 6)课程附件下载：支持课程附件同步下载。 7)视频榜单推荐：提供“最新”、“最热”榜单，学校内优质的视频文件自动按照最新发布、观看人数最多的分类逻辑归档到榜单中。 8)视频检索：支持通过课程名称或者教师名称检索课程视频。 9)学生学习空间：为学生用户提供个人学习空间，用户自主点播学习课程以及班级推送课程，并同步显示学习进度。 10)课程收藏管理：支持课程收藏管理，收藏课程按照收藏日期排序显示。可点击进入相应收藏课程进行学习或者取消收藏课程。 九、校园文化建设 1)校园频道直播：支持自定义创建不同类型教学直播频道，进行校园节目实时直播，并支持在观看直播的过程中进行评论互动。 2)校园频道切换：支持校园电视台首页实时获取校园频道直播状态，将直播中的校园频道形成频道列表，在校园频道观看直播时可通过点击频道名称进行自由切换。 3)校园资源：支持自定义不同校园资源类型，上传相关视频资源文件。 十、校园在线巡课 1）支持通过平台进行本校课程直播视频调取，在线观看开课现场画面。同时可支持课程主讲人、主讲班级、课程直播时间等相关信息展示。 2）课堂列表：支持后台根据学校实际教学楼、班级分布情况进行信息输入，使得在巡课界面可调出课堂列表，且列表应根据学校课堂实际分布情况进行呈现，可自定义包括课堂教室名称、所属楼层、所属教学楼、所属校区等4级呈现。 3)支持在巡课界面通过教室列表自由切换巡课教室，从而实现对多个教室的远程直播巡课。 4）在线显示：支持仅显示当前在线的录播教室列表。 5）常用教室：支持将巡课教室进行分组，根据分组快捷选择课室进行巡课。 6）场景收藏：支持每位用户将当前画面布局及巡课教室进行收藏，巡课专家点击收藏的场景可快速将巡课教室布局在画面中。 7）画面布局：支持1分屏、2分屏、4分屏、6分屏、9分屏、10分屏六种巡课画面布局，每个分屏可直接拖拽教室信号进行巡课。 8）画面拍照：支持对当前巡课画面进行拍照留存于图片库中，提供大图预览、图片下载、图片删除等多种管理功能。 十一、教师积分 1）整体功能：平台支持教师积分系统，管理员可以通过自定义统计维度和积分模版自定义积分规则，实现教师用户在平台开展教学活动时自动生成积分统计，积分可以按维度、类别、级别进行展示，高效辅助管理者开展教师评价。 2）无感积分：支持通过积分规则和积分模版对平台上的教师行为进行无感采集并累计积分。 3）查看积分：用户可在工作台模块查看总积分、具体获取积分的时间及来源。 4）申请积分：支持用户在积分系统自主申请积分，审核通过后即可获取对应的积分。 5）审核积分：支持拥有审核权限的用户直接审核教师提交的积分申请。 |  |  |  |
| 15 | 格尔木市民族中学 | 平台服务器 | 1 | 台 | 板载双口千兆 RJ45 网卡 /CPU：Hygon3285 8核 3.0GHz /散热片 /DDR4 3200 32G/8TB 3.5 时 7.2K 6Gb SATA 硬盘*3/Riser 卡(2x8)/四盘位硬盘背板 /双口千兆RJ45网卡 /2G 8口 Raid卡 /350W 单电源 /滑轨 /150cm国标电源线 /1U单路机架式，支持国产化操作系统 |  |  |  |
| 16 | 格尔木市民族中学 | 讲桌 | 2 | 台 | 1、钢木结构、桌体环抱式外观。 2、桌体外侧边角做大圆弧处理，侧板背板桌面采用国家标准E1级板材厚度18mm颗粒双面板，1.5mm厚PVC本色封边,易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染等特点。 2.桌体上柜：上柜部分采用钢板厚度1.2mm冷轧钢板折弯成型，两边边脚位置做大圆弧处理与整体讲桌前后呼应圆润大气。 3。讲台下柜：整体钢板部分采用1.2mm冷轧钢板折弯焊接打磨成型，下柜左边为单门主机仓，供用户放置主机设备。右边双门设计内部配置1可调节隔板供用户放置中控主机。 4、桌面可选配一多媒体接口模块，金属喷塑面板（2个USB、1个HDMI接口，1个VGA接口，1个标准五孔插座、1个网络口、1组音视频口、1MIC口） |  |  |  |
| 17 | 格尔木市民族中学 | 交换机 | 2 | 台 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 2、支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC； 3、支持Web管理。 |  |  |  |
| 18 | 格尔木市民族中学 | 机柜 | 2 | 个 | 1、1.2m标准配置：钢化玻璃前门及高密度网孔后门，固定托板1块，风扇组件1套.机柜重型脚轮4只，支脚4只。 2、标准：符合ANSI/EIARS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92。 3、主要材料：SPCC优质冷扎钢板制作；带透气孔的门条，方便通风散热。 4、表面处理:脱脂、磷化、静电喷塑。 |  |  |  |
| 19 | 格尔木市民族中学 | 线材 | 2 | 批 | 要求提供系统不限所需要的3G-SDI线、6类品牌网线、话筒线、高清线等；按强弱电施工工艺标准进行施工布线、线缆敷设需准确好标记，提供设备调试、培训、垃圾清运； |  |  |  |
|  | 格尔木市民族中学 | 装修 | 2 | 间 | 1、吊顶：定制造型吊顶，轻钢龙骨。 2、灯光：根据吊顶造型设计灯光位置及造型，由LED灯条，导光板组成，教师讲台区灯光功率25W/M2，学生听课区灯光功率20W/M2。 3、墙面：30mm*40mm木龙骨或者轻钢龙骨、加筋石膏板基础另加吸音棉，饰面（外层）为聚酯纤维吸音板敷面，浅色调设计造型，环保、可回收利用；具备吸音率高、隔音性能好，保温隔热，防水、不发霉、无味。 4、踢脚线：60mm宽，仿木纹 5、地面：塑胶地板，由表层、PVC耐磨层、玻璃纤维补强网、特殊网格布纤维加强层和PVC发泡缓冲层组成；100％纯PVC耐磨层，厚度2.0mm，经防老化和紧固技术处理，耐磨耐压；封闭式PVC发泡缓冲层材料如气垫式构造，具备良好的安全性、回弹性和标准的吸振性；地胶底部：满刮胶工艺 6、窗帘：100%遮光窗帘，宽褶皱，遮光、隔音、吸音效果好，颜色根据现场环境搭配，含导轨 7、窗套：生态板和高分子成品线条； 8.按教室实际尺寸设计观摩室，观摩室轻质隔断：轻钢龙骨，填充聚酯纤维吸音棉，加筋石膏板底层，表面处理与墙面一致。设计观摩窗，采用钢化玻璃，玻璃厚度≥10mm，高度≥1.2m，宽度≥4m，玻璃贴带图案的单透膜。 9、软包门：防火木质门，做吸音处理。 10、门套：生态板和高分子成品线条。 11、所有装修材料符合国家环保要求。 |  |  |  |
| 二、智慧教室1间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 格尔木市民族中学 | 智慧黑板 | 1 | 套 | 一：整机硬件参数 1.整机尺寸：长度≥4200mm、高度≥1200mm、厚度≤100mm，整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线。屏幕边缘采用超薄金属圆角包边防护，背板采用金属材质；防潮耐盐雾蚀锈。 2.中央主屏幕显示采用≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，屏幕分辨率≥3840*2160，显示比例16:9。支持sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 3.整机中间主屏及两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写。书写面板采用耐磨玻璃材质。书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，玻璃面板通过国家强制玻璃标准，表面压力≥100Mpa。 4.采用电容触控技术，支持Windows和Android系统中进行20点或以上触控。 5.中间显示屏采用防眩钢化玻璃设计，玻璃厚度≤3mm，防划防撞耐磨，具备防眩光功能，透光率≥90%，表面硬度≥9H。 6.前置输入接口：≥1路TypeC、≥2路USB3.0，支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。侧置输入接口：≥1路HDMI、≥1路RS232；侧置输出接口：≥1路音频输出、≥1路触控输出USB。 7.整机内置2.2声道立体声扬声器，顶置发声设计，具备中高低音扬声器，总功率≥60W。 8.设备支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具、快捷开关。 9.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理。 10.智能交互黑板屏体采用物理防蓝光技术，厂家出具符合GB/T 40070-2021检测报告。 11.内置摄像头支持≥1600W像素的视频采集，支持输出≥4K；支持对角视场角≥135°，水平视场角≥120°；支持扫描二维码功能，快速调用信息，使用摄像头可实现远程巡课。可AI识别人像，人像识别距离≥10米。摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人，可识别镜头前的所有学生，并显示人脸标记、随机抽选。支持同时显示标记≥60人。 12.整机内置非独立外扩展的麦克风，麦克风拾音距离≥10m。 13.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准。 14.整机支持搭配具有NFC功能的手机、即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持≥4台手机、平板同时连接并显示。 15.系统版本≥Android 13.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 16.有线网络：部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络联通。整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到Windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置。 17.内置无线传屏接收器。整机内置硬件自检维护工具。 18.智能交互黑板具备前置笔槽设计。 19.整机开机后自动进入教学桌面，支持账号登录/退出。可自动获取个人云端教学课件列表、并可进入全部课件列表。支持多种身份识别方式，可通过账号登录、手机扫码登录，并支持账号安全登录检测。支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件、学生行为评价软件的教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 20.整机设备教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、学生行为评价软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示8个应用入口。并提供快速进入本机所有应用的入口。 二、Windows系统电脑配置要求 1.搭载Intel系列12代或以上CPU i7,主频≥3.0GHz，内存：≥16GB DDR4，硬盘：≥512GB SSD（M.2）固态硬盘。 2.采用抽拉（插拔）内置式模块化电脑。 3.具有独立非外扩展的电脑USB接口：PC模块上USB3.0≥3个，USB2.0≥1个，HDMI≥1，1000M RJ45≥1 个，MIC-IN≥1。 4.安装正版操作系统。 三、交互式白板软件功能 1、备授课一体化，具有备课模式及授课模式。课件云存储。 2、书写工具:提供多种书写工具。 3.白板软件可支持一对一分享云课件，用户通过注册手机号登录云空间，用户可在软件中直接接收并打开课件。 4.提供快捷抠图功能。 5.学科工具 语文学科工具：需提供拼音教学工具，可实现声母韵母的读音、笔画顺序演示等。支持输入英文单词，生成包含释义和读音的单词卡，可插入多个单词卡，同时支持老师备课模式下编辑单词释义，或自定义创建未被收录的单词，并在授课模式下进行展示。提供覆盖小学、初中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页或本地资源，展示对应的背景或作者介绍。支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作。提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 数学学科工具： （1）几何图形绘制：支持输入任意长度线条，并可设置为线段、射线；支持输入任意边数及角度的图形，可显示或隐藏角度大小，并可直接通过修改角度编辑图形；支持输入任意角度的扇形及圆形，可显示角度大小；支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形；支 持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。 （2）支持复杂数学公式输入。可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑，支持输入函数表达式后，即时生成对应的函数 图像，软件自带专业函数输入键盘，支持同时绘制6个及以上函数表达式，可显示函数与函数图像彼此相交、函数与坐标轴相交的交点坐标。 地理学科工具： 3D星球模型：提供3D立体星球模型。地球教学工具：提供立体地球教学工具，化学学科工具：需提供化学器械、化学器皿等多种实验素材，提供化学元素周期表工具。 仿真实验:初高中物理、化学、等学科的本地仿真实验资源。 音乐工具：提供钢琴琴键的展示形式。支持点击琴键进行乐曲弹奏，同时支持延音、刮键等效果呈现。弹奏时支持实时显示对应的五线谱及简谱音符。支持对弹奏的音乐进行录音，并在录音回播时支持实时显示琴键弹奏的过程及对应的音符。提供乐理学习模块，老师点击琴键即可显示该音对应的资料。 英语工具： （1）AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持以整表和单个音标卡片插入。支持将字母、单词、句子智能转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。 （2）软件内置的 AI 智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。提供英汉字典，支持输入英文单词生成单词卡和详解页，可插入多个单词卡，同时支持教师自定义编辑单词释义、创建未收录的生僻单词供授课使用；配置听写工具，覆盖8000个英语单词，支持自定义选择单词，根据单词智能生成读音；支持自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读，结束后可公布答案。美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能。 6、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导 图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放。 7、同品牌白板软件支持AI智能备课，在备课场景即可快速搜索课件库课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中，能按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，能按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分；支持AI智能生成课堂活动，具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动，输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作；课堂活动支持云储存。 8、软件需带直播课堂功能。 9、在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持≥5位学生同时参与远程互动 10、远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。 11、课程回放：课程结束后自动生成直播回放，回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 12、微课功能 微课功能：支持内置于多媒体课件制作与展示软件的交互式课件工具、独立客户端启动两种运行方式。支持一键开始录制微课，微课可录制保存音频、笔迹、课件元素互动完整操作过程。支持PC录制、APP录制两种录制方式。录制的微课内容存储于云端。 录制模式：支持选择云端课件录制，本地文件录制、模板录制三种模式，本地文件录制模式支持≥3种文件格式，模板录制模式提供至少5种模板类型。 录制清晰度：支持修改录制清晰度，提供720p、1080p、原画三种清晰度切换 麦克风/音量：支持麦克风切换，测试音量功能 录制工具条：提供微课录制工具条，工具条未遮挡录制画面。 编辑调整：支持录制过程中随时进行编辑调整，在不退出当前录制画面下，支持一键切换剪辑模式、录制模式，用于调整微课内容。 微课插入文件格式：支持在微课中插入图片、视频、答题板、课堂活动。课堂活动支持插入知识配对、选词填空、记忆卡片、知识排序、拼词、分类≥7种模式，习题支持插入选择题答题板、主观题答题板，支持限制答题时长。 发布微课：发布微课时，支持自动生成微课封面，可自定义封面、微课简介、设置分类标签、学科学段归属、分享权限基础信息, 支持二次编辑修改。 观看结果：支持回收微课的观看结果，辅助教师分析学情。支持查看微课整体数据， 微课列表：微课列表支持查找所有已录制微课，并可查看录制详情， 学生观看微课时可进行多种互动，可在控制课件模式下移动、删除克隆课件内的元素，参与课堂活动互动练习 13、云教案 （1）云教案内容可自动同步至云空间，支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信浏览器内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为PDF格式。 （2）支持将Word文档转换为云教案，支持解析文本、表格通用元素。 （3）云教案支持插入表格、图片、音视频、文档等附件。 （4）提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集体备课式、多课时式、单元设计式等≥7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。 （5）云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览。 14、课堂活动 （1）具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动。 15、微课视频 党建微课视频：提供100节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。 16、试题批量上传 支持多种格式的试题批量上传，并可自动转换为电子试题 17、集体备课 （1）发起集体备课：支持选择教案、课件、资源上传发起集体备课研讨，能够设置多重访问权限，可通过手机号搜索邀请外校老师，用于跨校教研场景。 （2）进入集体备课：可通过搜索集体备课名称/老师昵称、或按照学科/学段/年级/教材章节、我参与的/我发起的几个维度进行筛选查看，支持电脑端进入集体备课页面。 （3）集体研讨：参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息会实时提醒，支持图片的上传。 （4）在线批注：参备人可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。能够对课件进行打点式批注，可通过批注定位研讨内容，完成协同备课。 （5）稿件编辑：完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮研讨，更新稿件后会给参备老师同步教研动态。 （6）稿件对比：可对集体备课中多稿的课件/教案/资源进行内容的横向对比，支持批注研讨过程数据对比回溯； （7）获取稿件：参备成员可以随时获取和下载每一稿中的集体备课稿件到云课件，进行编辑或引用。 （8）完成集体备课：完成研讨后，可生成集体备课报告。集体备课终稿会自动上传到校本资源库，主备人可自定义上传目录，参备人可前往校本资源库获取集体备课终稿。 （9）生成集体备课报告：支持生成集体备课报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集体备课报告。报告内包含集体备课信息、数据统计、研讨记录的具体内容。 18、提供白板软件手机版，在手机上登录账号后，支持以列表的方式查看该账号里所有的云课件，打开云课件可对课件中的形状、文本、图片等元素克隆、删除等操作；云课件可通过微信、朋友圈、钉钉、手机号、二维码、加密链接等多种方式实现快速分享。APP具备课件回收站功能，按支持教师在3天内恢复或彻底删除单份/多份/全部已删除课件。支持手机端录制课件讲解同步的微课视频，视频可直接同步到教师个人云空间。 四、其他要求： 设备使用培训服务：要求≥ 3 次厂商认证培训讲师针对此项目设备开展的操作使用培训课，每次培训≥ 2 课时。 硬件设备至少提供三年的原厂质保。 |  |  |  |
| 2 | 格尔木市民族中学 | 实物展台 | 1 | 台 | 1.视频展台为壁挂式安装，托板采用三折叠开合设计，展开后托板尺寸≥A4面积。整机无锐角设计。 2.视频展台采用USB接口，使用一根连接线实现供电和高清数据数据传输。 3.采用≥1300万像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅，最高分辨率≥3840×2160；支持使用者通过双击屏幕画面任意位置，实时改变摄像头对焦位置。 4.支持实时降噪功能，并可开关控制。 5.展台按键为电容式触摸按键，通过轻触按键可实现一键启动展台画面、放大画面、缩小画面、旋转画面、拍照截图等功能，同样的操作支持在展台软件上进行。 6.软件支持对展台画面进行实时批注，对标注的笔迹可以选择颜色和笔迹粗细，且支持批注内容联同展台画面同步进行缩放及移动。 7.软件支持拍照进行多图对比预览，并且可以对任一图片进行全屏展示。 8.软件支持延时拍照功能，预留时间调整拍摄内容，支持5秒或10秒延时模式。 9.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可由此判断为硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 |  |  |  |
| 3 | 格尔木市民族中学 | 智能笔 | 1 | 只 | 1.一体化笔型设计。 2.笔身配置不少于五个按键，具备教学软件/PPT等文档上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换，兼顾触摸书写以及远程操控。 3.笔头采用锥型笔尖设计，同时支持电容、红外触控设备书写。 4.内置麦克风，支持按键唤醒语音识别功能，唤醒语音识别时，支持直接通过语音打开已安装的应用，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等基础操作。 5.支持按键调起批注功能，可通过按键实现批注颜色切换，长按按键可实现橡皮擦功能。 6.支持无线dongle及蓝牙两种连接方式，覆盖标准教室。 7.智能笔内置锂电池，支持type-c充电，支持智能休眠节电。 |  |  |  |
| 4 | 格尔木市民族中学 | 扩音设备 | 1 | 对 | 一、有源音响 1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块。 2.有源音箱输出额定功率≥2×15W，配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 3.设备具备1路USB接口，用于USB接口外接U盘设备对音箱固件进行升级。 4.支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与5GHz双频段传输。 5.支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱。 二、无线麦克风 1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2.具备3.5mm外置麦克风接口。 3.采用Wi-Fi射频频段传输，支持2.4GHz与5GHz双频段工作。 4.采用红外对码方式连接。可在5S内快速完成与教学扩声音箱对码。 5.支持两个无线麦克风同时配对一套一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。 6.空旷无干扰的环境，无线传输有效距离≥15米。 要求质保三年 |  |  |  |
| 5 | 格尔木市民族中学 | 互动显示屏 | 1 | 台 | ≥55英寸，具备HDMI输入接口，1920*1080分辨率，壁挂/吊装式安装。 |  |  |  |
| 6 | 格尔木市民族中学 | 常态高清录播主机 | 1 | 台 | 1.录播主机整体采用嵌入式设计非PC与服务器工作站等架构以保障系统运行稳定、安全，录播主机需为标准1U机架式设计。 2.录播主机功能高度集成化需同时具备录制、导播、自动跟踪、存储、点播、互动多功能功于一体，且跟踪功能基于AI人工智能技术无需额外增加图像定位分析等其他辅助型设备即可实现。 3.存储容量：≥1TB。 4.接口性能：≥2路3G-SDI in、≥2路HDMI in、≥3路HDMI out、≥2路3.5mm输入接口、≥2路3.5mm输出接口、≥4路Digital Mic输入、≥2路USB 2.0接口、≥2路Console控制接口（RJ45），支持RS232串行通信协议进行外接控制。 5.主机具备标准RJ45网络接口，支持10/100/1000M网络自适应以及IPv4、IPv6双协议栈。 6.需采用≤DC24V的安全低电压供电，整机正常工作状态下功耗不超过19W，生产噪声不高于17dB(A)。 7.主机支持音频“一线通”功能，数字音频输入Digital mic仅通过一条双绞线即可通过RJ45接口同时实现数字音频信号的采集以及数字麦克风的供电，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输。 8.主机兼容标准H.264视频编解码能力，要求支持1080P@30fps、720P@30fps，以及AAC音频编解码协议标准且内置音频处理功能。 9.支持主机在通电关机或休眠状态下，仍能按照预设置完成音频信号的输入环出，实现开展日常授课时（不录制、互动等），仍能完成麦克风、电脑等教学音频环出应用且无需重新调整线路。 10要求录播主机支持AI人工智能课堂行为分析能力，无需添加任何设备即可实现基于课堂上教师学生的行为与表情相关数据。 11.要求主机具备学生视频分析能力，可提供学生视频分析数据包括检测时间、人像数据、行为数据、表情数据以及出勤情况等数据。 12.要求主机具备教师分析能力，可提供教师区域统计、教师位置坐标等维度的数据分析。 13.要求支持高清摄像机实现基于SDI同轴电缆的视频裸数据传输技术，区别于IP传输方式，摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需经过编解码，无画质损耗。具备声画同步机制，实现≤100ms的声画同步。 14.所投录播设备可与视频资源管理应用平台无缝对接，实现录播主机录制视频文件自动上传归档。 |  |  |  |
| 7 | 格尔木市民族中学 | 常态录播流媒体处理软件 | 1 | 套 | 一、基本要求 1.嵌入式录播主机出厂时内置流媒体处理软件。 2.软件需采用B/S架构设计，通过网络访问主流浏览器即可进入软件后台进行管理配置与操作。 3.录播主机内置的流媒体处理软件具备自主知识产权，提供录播流媒体处理相关功能的软件著作权登记证书复印件。 二、录制模块 1.录播主机在不接入互联网的情况下也可以进行视频录制，且支持1080P高清分辨率录制，用MP4视频格式封装自动归档至录播内置的硬盘当中存储。 2.录播主机支持电影模式与资源模式录制以满足不同场景的视频使用需要； 3.要求录播主机支持录制质量设置，提供1080P、720P等高清标清质量选择，并支持自定义录制分辨率、fps（帧率）、bps（比特率）、gop（画面组）。提供自定义录制码流功能界面截图。 4.要求录播主机支持码流64Kbps～10Mbps自定义可设，并支持动态比特率或静态比特率两种模式，可主子码流同步录制。 5.要求录播主机支持分段录制的功能以应对长时间的视频录制情况，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式选择。实现在不结束录制的条件下自动按选择时长将视频文件分割成多个视频归档保存。 6.要求录播主机支持插入U盘后，主机正常进行录制可以同步另存一份视频文件到U盘中。 7.要求录播主机支持电子云镜技术搭配云镜摄像机使用可实现单镜头拍摄生成全景和特写两组镜头画面，两组画面同时满足1080P高清视频采集与播放。 8.要求录播主机支持电子云镜的EPTZ电子云台控制技术对电子云镜生成的特写画面进行控制，实现画面上下左右移动以及变焦切换，特写画面移动与切换支持鼠标定位实现，可以通过鼠标点击快速切换移动画面位置。 9.要求录播主机内置自动跟踪功能，依靠主机自身完成拍摄画面检测，实现对教师、学生画面的智能分析切换以及全自动跟踪录制。实现教师全景、教师特写、学生起立特写与听课全景、教师课件等多画面的自动跟踪与切换。 10.录播主机支持录制、暂停、结束等基本功能操作，并支持外部设备通过基于HTTP协议的API接口以及RS232通信协议对设备进行相关控制。 11.录播主机要求内置音频处理模块，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANS噪声抑制等音频处理功能。 12.录播主机支持录像文件循环覆盖功能，开启循环覆盖功能后，录播硬盘在已存储90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件以应对录制频率比较高的情况。 13.录播主机支持FTP上传功能，使用者可自定义录像文件上传的FTP路径，并可勾选是否自动上传。 14.录播主机支持全自动跟踪模式切换布局逻辑自定义，使用者可以按照自己的需求选择全自动跟踪所切换的画面内容与逻辑，且画面内容支持双分屏、画中画与自定义布局等。 15.录播主机与同品牌摄像机支持在多机位接入的情况下所有画面高度同步。在多画面布局以及多流录制、多流直播的使用场景下不同画面保持无延迟的播放效果。 三.录播设置模块 1.录播主机支持B/S软件架构无需下载相关软件APP，以满足低配电脑也可通过浏览器访问录播主机导播界面，在导播界面实现对所有录制画面的实时预览，并支持在手动导播模式下点击预览画面窗口进行录制画面切换。 2.录播主机支持全自动、半自动、手动三种导播模式，并支持录制过程中在导播预览界面任意切换导播模式。 3.录播主机提供双分屏、三分屏、画中画等录制布局，并支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 4.录播主机支持8个摄像机电子云台预置位设置，在导播预览界面可便捷调取摄像机预设位置的画面。 5.录播主机支持在导播预览界面添加Logo台标与字幕，可自主上传Logo图标、设置logo位置、编辑字幕内容、选择字幕字体颜色与是否滚动显示，且后台管理设置可最多预设5个字幕作为备选，方便灵活调整与切换。 6.录播主机支持通过导播界面进行音量控制，调整音量大小与一键静音功能。 7.录播主机支持片头片尾设置，可上传JPG格式图片作为录制默认的片头或片尾画面，并可自定义片头片尾显示时长，最高不超过10秒。 8.为保证录制效果与质量，录播主机音频设置支持多场景设置配置，支持对录制、互动两个使用场景分别配置音频设置参数。并可在对应使用场景自动生效。 9.支持对录播主机任意线性音频输入通道做单独配置，提供无线MIC或多媒体设备等多种类型选择，支持对音频比特率与采样率进行配置，保障音频效果。 10.录播主机支持视频信号源标签设置，对摄像机实时拍摄信号或HDMI高清输入信号均可自定义名称标签，为导播控制与编辑灵活性提供便利。 四.直播模块 1.支持不少于4路RTMP同步推流直播，并要求自定义选择主码流或子码流信号源进行推流，实现多流直播。 2.支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。 3.要求支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求。 五.互动模块 1.支持H.323、SIP、BFCP、WebRTC等视音频互动协议技术，便捷进行远程互动教学应用。 2.要求内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用。同时也需支持会议互动模式，创建或加入大规模视音频实时互动。 3.双流互动：要求支持双流互动功能，在互动通讯过程中，支持教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终接收端设备可通过两路HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别环出到两个显示设备上。 4.发言权限控制：通过录播主机的网络导播界面，需支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式。 5.互动画质：要求录播主机在双向互动过程中，可实现1080P@30FPS画质，并支持基于SVC技术实现在不同网络状况下的画面质量自适应。 6.要求录播主机支持呼叫应答设置，默认支持自动应答与勾选手动应答两种方式以满足在专递课堂场景下听讲端的自动入会，以及在其余场景下录播教室内的用户接收到互动申请可自主选择是否加入会议的情况。 六.管理模块 1.录播主机支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 2.语言切换：支持中英双语版本切换，适合不同用户的应用需求。要求通过网络导播界面即可便捷切换，无需进行更改授权、系统升级等复杂操作。 3.录播主机支持上电模式选择，提供通电后自动开机或通电后主机开机但出于睡眠状态以及通电后需手动开机三种模式选择； 4.录播主机支持定时休眠唤醒功能，提供精确到秒的自定义时间设置，可以单独设置是否定时休眠或者定时唤醒。 |  |  |  |
| 8 | 格尔木市民族中学 | 智能课堂行为分析软件 | 1 | 套 | 一、整体要求 1.兼容对接：配套AI视频分析终端，实现视频数据分析；同时支持与视频资源管理平台无缝对接，可将数据通过平台进行分析结果数据展示。 2.多维分析：支持多维度课堂分析数据，包括“课堂类型”、“学生专注度数”、“RT-CH互动指数”、“出勤人数”、“教师轨迹”、“课堂关词”等维度数据。 3.课堂质量报告：软件通过分析结果对每个课堂视频自动形成“课堂质量报告”，包含对课堂教情数据（包括教师提问、语速、关键词、轨迹、S-T分析、互动指数、RT-CH等）、课堂学情数据（包括学生出勤、课堂专注曲线、学生动作表情）等数据的多维度分析结果。 二、课堂教情分析要求 1.教学行为分析：支持“教师讲授”、“指导学生”、“学生展示汇报”、“教师板书”、“师生互动”、“学生讨论”、“生生互动”、“课件展示”和“教学资源展示”多种维度的教学行为识别。 2.展示模型：支持以秒为颗粒度对各种类型的教学行为进行基于AI功能的全自动伴随式分析，以课堂时间为轴线形成课堂教学评估数据，并以图表形式直观展示课堂每个时刻的行为类型和持续时长。 3.互动指数：支持生成师生互动指数热力图。 4.支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T）：要求支持根据图像识别全自动跟踪数据生成S-T曲线图。 5.RT-CH教学模型：引入RT-CH教学分析模型，系统自动生成矩阵图，并判定授课类型属于对话型、练习型、混合型、讲授型。 6.教师轨迹分析：支持统计整个课节时间内授课教师的授课行动轨迹并形成教师轨迹热力分布图，要求轨迹图以教室横纵坐标形式直观呈现教师授课过程中的授课位置数据。 7.教师巡视分析：要求支持教师巡视情况统计并形成教师巡视分析图，分析数据应包括教师课堂巡视次数、时长、巡视区域时长占比等数据。 8.课堂时间分配分析：要求支持对课堂教学行为占比时长进行智能识别与拆分，判断课堂教师讲授时间占比与学生活动时间占比。 9.师生理答分析：支持对师生课堂过程当中的总提问数以及应答次数进行智能分析与呈现。 10.教师可查看每节课的课堂实录，可根据不同的教学行为时序进行智能打点切片，形成行为时序图，可自动定位到课堂实录的特定时刻。 三、课堂学生分析要求 1.班级出勤率统计：以班级维度进行班级出勤人数统计，包括应出席人数、实际出席人数、迟到人数、早退人数等。 2.学生专注度分析：支持以课堂时间为轴线，对各个时刻学生的抬头率进行分析统计，形成学生观课专注度曲线变化数据统计。 3.支持学生课堂动作分析，包括趴桌子、举手、站立等肢体语言，可对各类动作进行实时检测。以课堂时间为轴线通过图表形象展示课堂中每个时刻各类动作的学生人数。 4.支持对整节课堂实现学生动作的统计分析，通过图表展示整节课堂每种学生动作的峰值时刻、峰值占比和峰值人数，点击该峰值时刻即跳转到当前时刻查看详细数据。 5.支持学生课堂表情分析，包括高兴、惊讶、生气、难过、疑惑、害怕等表情。并支持对各类表情进行实时检测，以课堂时间为轴线通过图表形象展示课堂中每个时刻各类表情的学生人数。 6.支持对整节课堂实现学生表情的统计分析，通过图表展示整节课堂每种学生表情的峰值时刻、峰值占比和峰值人数，点击该峰值时刻即跳转到当前时刻查看详细数据。 7.支持学生学习行为占比分析，将学生学习行为分为实践、讨论、演示、视听、阅读、听讲等行为，结合图表的形式判断本节课学生对学习内容的平均留存率； 8.支持学生课堂表现分析，分析呈现学生专注度均值、以及学生注意力集中阶段、注意力涣散阶段、学生课堂活跃度时间段。 |  |  |  |
| 9 | 格尔木市民族中学 | 智能语音分析软件 | 1 | 套 | 1.教师提问情况分析：支持基于课堂语音识别能力进行教师课堂提问行为分析，从提问次数与高频时间段两个核心维度进行数据统计，实现课堂提问情况的清晰回顾。 2.教师语速分析：支持通过语音识别能力进行教师课堂授课语速分析，呈现数据需包括教师课堂说话词数以及平均语速。 3.课堂语音转写：要求基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换，实现课堂教学过程语音全纪录，要求平台上可输出整节课的文字字幕。实现字幕与视频进度关联，通过点击字幕同步播放对应进度的视频。 4.课堂关键词分析：支持通过进行课堂语音识别，抓取统计提前设置好的课堂知识点关键词，统计各关键词出现的次数频率，并在课堂时间轴上标注出现的时间点。 5.课堂问答情况分析：要求支持对课堂过程中师生的问答内容作出AI认知度的分析识别，并显示高低认知度的占比情况。判断教学过程当中的基础认识问题次数与占比，高级认知问题的次数与占比； 6.课堂问题类型分析：要求将课堂过程中教师教学设计内容的认知水平问题按照四何问题模型进行分类，呈现提问次数与提问占比，支持将每个提问进行转写并判断问题类型及是否应答。 7.课堂高频词分析：支持通过进行课堂语音识别，抓取授课过程中出现的高频词汇，并统计出现频次，判断课堂教学重点； 8.课堂语气词分析：支持通过进行课堂语音识别，判断老师教学过程中出现的常规语气词出现频次。 |  |  |  |
| 10 | 格尔木市民族中学 | 智慧教室教师高清摄像机 | 1 | 台 | 1.传感器类型：CMOS、1/2.5英寸；采用逐行扫描模式，有效像素不低于1100万。 2.采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法。 3.最大水平视场角不小于47°，最大垂直视场角不小于27° 4.接口：RJ45接口≥1，10/100/1000M自适应、SDI≥1。 5.编码技术：视频H.264/H.265。 6.支持DC12V电源适配器供电与POC供电方式。 7.内置跟踪分析功能，无需辅助跟踪摄像头即可完成对象跟踪捕捉，支持教师全景和特写切换跟踪模式。 8.支持电子云镜技术，单镜头拍摄可输出“全景”、“特写”双信号画面至录播主机。 9.要求摄像机与录播主机为同一品牌。 |  |  |  |
| 11 | 格尔木市民族中学 | 智慧教室学生高清摄像机 | 1 | 台 | 1.传感器类型：CMOS、1/2.5英寸；采用逐行扫描模式，有效像素不低于1100万。 2.采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法。 3.最大水平视场角不小于80°，最大垂直视场角不小于50°。 4.网络接口：RJ45≥1，10/100/1000M自适应、SDI≥1。 5.编码技术：视频H.264/H.265。 6.支持DC12V电源适配器供电与POC供电方式。 7.内置跟踪分析功能，无需辅助跟踪摄像头即可完成对象跟踪捕捉，支持学生全景和特写切换跟踪模式。 8.支持电子云镜技术，单镜头拍摄可输出“全景”、“特写”双信号画面至录播主机。 9.要求摄像机与录播主机为同一品牌。 |  |  |  |
| 12 | 格尔木市民族中学 | 高清摄像机传输处理软件 | 2 | 套 | 1.摄像机传输处理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 |  |  |  |
| 13 | 格尔木市民族中学 | 录播触控面板 | 1 | 台 | 1.硬件设计 支持壁挂式上墙部署；具备不小于10.1英寸1280*800高清全视角显示屏幕；缓存容量不小于2G,存储容量不小于16G；操作系统 ：Android 5.1及以上版本；SD 卡槽≥1，USB≥1， 网络接口≥1，3.5mm耳麦接口≥1。 2.整体设计 要求支持通过网络连接进行录播主机的管理、控制；要求支持控制录播主机的关机、休眠、唤醒操作；要求集成录课模式控制、互动模式控制、录像资源管理等控制应用。 3.录课模式控制 要求支持通过触控面板实时预览录制信号画面，进行导播操作；要求支持录制开始/停止、录制暂停/恢复、直播开启/关闭、电脑画面锁定/解锁等功能操作；要求支持常用键位设置，可设置各镜头快速切换、画面布局等相关录课操作常用键位。 4.互动模式控制 要求支持通讯录呼叫功能，读取显示录播主机通讯录，并能够通过通讯录进行快速呼叫；要求支持快速拨号呼叫功能，输入用户短号实现快速呼叫；要求支持通过触控面板实时预览互动信号画面，实现直观互动控制；要求支持互动过程的录制、暂停、直播等操作；要求支持互动过程的自动导播控制、互动导播画面自由选择控制功能。 5.录像资源管理控制 要求支持录像资源管理，通过导播控制软件直观呈现当前录播主机的录像资源信息，并支持选择相关的录课资源进行回放；要求支持录制资源下载操作，将文件下载至U盘进行移动共享。 |  |  |  |
| 14 | 格尔木市民族中学 | 拾音话筒 | 3 | 支 | 1.指向性：超心型 2.频率响应：40Hz—16kHz 3.灵敏度≥-7dB±1dB 4.最大声压级≥110dB 5.信噪比≥62dB 6.动态范围≥78.5dB 7.使用电源：麦克风一线通供电 8.输出接口：RJ45，数字音频接口 |  |  |  |
| 15 | 格尔木市民族中学 | 无线话筒 | 1 | 套 | 1.系统参数：采用UHF超高频段，提供多通道（32/64/99通道）选择;频率范围：500MHz-980MHz;调制方式：FM;音频响应：50Hz-15KHz;综合信噪比S/N：>105dB;综合失真：≤ 0.5%; 2.接收机：采用微电脑CPU控制;PLL锁相环频率合成技术;杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制;频率响应：40Hz-18KHz; 3.发射机：发射功率：高巩固率10dBm，低功率5dBm;调制方式：FM;最大调制度：±45KHz; 4.话筒类型：手持式2支 |  |  |  |
| 16 | 格尔木市民族中学 | 有源互动音箱 | 1 | 对 | 1.有源音箱，无需额外配置功放设备。 2.标准3.5mm音频接口，连接麦克风无需其他设备协议转换。 3.功率不小于8W+8W。 4.信噪比不小于85dB。 5.频响范围不小于70Hz-20kHz。 |  |  |  |
| 17 | 格尔木市民族中学 | 多媒体控制器 | 1 | 台 | 1、控制主机、控制面板分体设计，具备系统锁定功能，系统锁定后面板任何按键操作无效，解锁后面板按键起作用； 2、远程控制多媒体设备开关、信号切换、触控面板解锁、锁定等功能，一键开关系统； 3、4路HDMI输入，6路HDMI输出；1路3.5mm音频输入，2路3.5mm立体声音频输出； 4、7路RS232通讯接口；1路RS485接口；1路LAN网络接口；1路读卡器接口，2路交互控制面板接口； 5、3路220V可控电源插座；2路220V幕布控制端口； 7、支持IC卡读卡器接入，支持插卡\刷卡启动系统，IC权限验证支持脱网工作模式；支持IC卡数据本地存储； 8、支持按课表时间自动执行系统开启和关闭；需支持本地课表存储，断网时不影响设备使用； 9、支持自定义编程配置，支持按需求设置功能键码、功能序列；支持远程固件升级，支持云端配置数据备份; |  |  |  |
| 18 | 格尔木市民族中学 | 交互控制面板 | 1 | 块 | 1、采用Android 11操作系统，电容触摸屏，四核1.8G主频处理器，16G存储，4G内存；尺寸10.1英寸；分辨率1280x800；对比度1000:1； 2、具备1个LAN以太网通讯端口，1个RS485接口，1个USB接口，1个3.5mm音频输出口；支持无线WIFI;支持蓝牙； 3、显示背景、操作界面和功能按键可根据用户需求自定义编程配置； 4、与多媒体智能终端配合，实现一键上课、下课控制，音视频信号一键切换，音量大小控制，录播主机控制等，方便教师操作； 5、支持网络远程配置，支持配置文件云端备份，支持网络云端下发配置和本地下发配置； 6、支持IP语音对讲功能，具备拾音麦和喇叭；接入IP语音服务器后可实现各教室与控制室IP语音通话功能； 7、支持动态二维码显示，二维码可用于手机扫码身份权限验证，实现扫码上课； 8、控制面板与多媒体智能终端主机一根网线连接（RJ45模块接口），实现数据通讯与供电； 9、采用铝合金外壳材质，全贴合生产工艺，标配固定支架，可嵌入桌面安装； |  |  |  |
| 19 | 格尔木市民族中学 | 物联网传感器 | 1 | 个 | 1、可实时检测教室环境中的PM2.5、PM10、二氧化碳(CO2)、温度、湿度。 2、具备RS485数据通讯接口，传输距离不少于100米，支持接入多媒体智能终端。 3、检测数据自动上传到管理平台，统一呈现数据。 4、支持壁挂式、吸顶式安装。 5、技术参数： 温度能隙温度传感 -40 ~ 80℃ ；湿度电容式 0 ~ 100%RH ；PM2.5 激光光学 0 ~ 1000ug/m³ PM10 激光光学 0 ~ 2000ug/m³ ；CO2 非色散红外 400 ~ 4000ppm 1ppm 信号输出：RS485 modbus RTU（标准） 接线方式：6Pin接线端子 电源输入：DC 12～24V 外壳材质：塑料ABS材质 |  |  |  |
| 20 | 格尔木市民族中学 | 智能窗帘电机 | 2 | 台 | 1、AC 220V供电，停电可手拉，轻盈顺滑，采用静音设计方案，运行平稳安静。 2、支持外接射频遥控器对窗帘进行控制。 3、遇阻停止保护，轻拉启动功能，自动记忆行程功能。 4、采用蓝牙通讯协议，室内无障碍通讯距离≥15M。 5、具备状态反馈功能，实时监测电机及窗帘状态。 6、支持本地控制，支持管理平台远程控制。 7、电机与轨道连接采用卡口防脱落设计，方便安装及拆卸。 8、电机内置控制模块，无需额外加装控制模块即可通过网关设备/管理平台/小程序控制电动窗帘。 |  |  |  |
| 21 | 格尔木市民族中学 | 灯光控制面板 | 1 | 个 | 1、零火供电，需要布零线，最大电流10A，总负载功率≤2200W，单路负载功率≤500W。 2、标准86型安装方式，外盒材质采用阻燃PC，尺寸86MM*86MM*34MM。 3、按键开关，最大支持3路电源输出，可选单键、双键、三键。 4、采用蓝牙通讯协议，室内无障碍通讯距离≥15M。 5、具备状态反馈功能，实时监测用电设备状态。 6、内置LED指示灯，可以实时显示开关状态。 7、支持本地控制，支持管理平台远程控制。 |  |  |  |
| 22 | 格尔木市民族中学 | 机柜 | 1 | 个 | 1、≥9U,钢化玻璃前门及高密度网孔后门，固定托板1块，风扇组件1套.机柜重型脚轮4只，支脚4只。 2、标准：符合ANSI/EIARS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92。 3、主要材料：SPCC优质冷扎钢板制作；带透气孔的门条。 4、表面处理:脱脂、磷化、静电喷塑。 |  |  |  |
| 23 | 格尔木市民族中学 | 集成 | 1 | 批 | 要求提供系统不限所需要的3G-SDI线、六类品牌网线、话筒线、交换机、高清线等；按强弱电施工工艺标准进行施工布线、线缆敷设需准确好标记，提供设备调试、培训、垃圾清运； |  |  |  |
| 三、智慧黑板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 格尔木市民族中学 | *智慧黑板 | 25 | 套 | 一：整机硬件参数 1.整机尺寸：长度≥4200mm、高度≥1200mm、厚度≤100mm，整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线。屏幕边缘采用超薄金属圆角包边防护，背板采用金属材质；防潮耐盐雾蚀锈。 2.中央主屏幕显示采用≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，屏幕分辨率≥3840*2160，显示比例16:9。支持sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 3.整机中间主屏及两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写。书写面板采用耐磨玻璃材质。书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，玻璃面板通过国家强制玻璃标准，表面压力≥100Mpa。 4.采用电容触控技术，支持Windows和Android系统中进行20点或以上触控。 5.中间显示屏采用防眩钢化玻璃设计，玻璃厚度≤3mm，防划防撞耐磨，具备防眩光功能，透光率≥90%，表面硬度≥9H。 6.前置输入接口：≥1路TypeC、≥2路USB3.0，支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。侧置输入接口：≥1路HDMI、≥1路RS232；侧置输出接口：≥1路音频输出、≥1路触控输出USB。 7.整机内置2.2声道立体声扬声器，顶置发声设计，具备中高低音扬声器，总功率≥60W。 8.设备支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具、快捷开关。 9.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理。 10.智能交互黑板屏体采用物理防蓝光技术，厂家出具符合GB/T 40070-2021检测报告。 11.内置摄像头支持≥1600W像素的视频采集，支持输出≥4K；支持对角视场角≥135°，水平视场角≥120°；支持扫描二维码功能，快速调用信息，使用摄像头可实现远程巡课。可AI识别人像，人像识别距离≥10米。摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人，可识别镜头前的所有学生，并显示人脸标记、随机抽选。支持同时显示标记≥60人。 12.整机内置非独立外扩展的麦克风，麦克风拾音距离≥10m。 13.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准。 14.整机支持搭配具有NFC功能的手机、即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持≥4台手机、平板同时连接并显示。 15.系统版本≥Android 13.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 16.有线网络：部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络联通。整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到Windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置。 17.内置无线传屏接收器。整机内置硬件自检维护工具。 18.智能交互黑板具备前置笔槽设计。 19.整机开机后自动进入教学桌面，支持账号登录/退出。可自动获取个人云端教学课件列表、并可进入全部课件列表。支持多种身份识别方式，可通过账号登录、手机扫码登录，并支持账号安全登录检测。支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件、学生行为评价软件的教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 20.整机设备教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、学生行为评价软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示8个应用入口。并提供快速进入本机所有应用的入口。 二、Windows系统电脑配置要求 1.搭载Intel系列12代或以上CPU i7,主频≥3.0GHz，内存：≥16GB DDR4，硬盘：≥512GB SSD（M.2）固态硬盘。 2.采用抽拉（插拔）内置式模块化电脑。 3.具有独立非外扩展的电脑USB接口：PC模块上USB3.0≥3个，USB2.0≥1个，HDMI≥1，1000M RJ45≥1 个，MIC-IN≥1。 4.安装正版操作系统。 三、交互式白板软件功能 1、备授课一体化，具有备课模式及授课模式。课件云存储。 2、书写工具:提供多种书写工具。 3.白板软件可支持一对一分享云课件，用户通过注册手机号登录云空间，用户可在软件中直接接收并打开课件。 4.提供快捷抠图功能。 5.学科工具 语文学科工具：需提供拼音教学工具，可实现声母韵母的读音、笔画顺序演示等。支持输入英文单词，生成包含释义和读音的单词卡，可插入多个单词卡，同时支持老师备课模式下编辑单词释义，或自定义创建未被收录的单词，并在授课模式下进行展示。提供覆盖小学、初中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页或本地资源，展示对应的背景或作者介绍。支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作。提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 数学学科工具： （1）几何图形绘制：支持输入任意长度线条，并可设置为线段、射线；支持输入任意边数及角度的图形，可显示或隐藏角度大小，并可直接通过修改角度编辑图形；支持输入任意角度的扇形及圆形，可显示角度大小；支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形；支 持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。 （2）支持复杂数学公式输入。可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑，支持输入函数表达式后，即时生成对应的函数 图像，软件自带专业函数输入键盘，支持同时绘制6个及以上函数表达式，可显示函数与函数图像彼此相交、函数与坐标轴相交的交点坐标。 地理学科工具： 3D星球模型：提供3D立体星球模型。地球教学工具：提供立体地球教学工具，化学学科工具：需提供化学器械、化学器皿等多种实验素材，提供化学元素周期表工具。 仿真实验:初高中物理、化学、等学科的本地仿真实验资源。 音乐工具：提供钢琴琴键的展示形式。支持点击琴键进行乐曲弹奏，同时支持延音、刮键等效果呈现。弹奏时支持实时显示对应的五线谱及简谱音符。支持对弹奏的音乐进行录音，并在录音回播时支持实时显示琴键弹奏的过程及对应的音符。提供乐理学习模块，老师点击琴键即可显示该音对应的资料。 英语工具： （1）AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持以整表和单个音标卡片插入。支持将字母、单词、句子智能转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。 （2）软件内置的 AI 智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。提供英汉字典，支持输入英文单词生成单词卡和详解页，可插入多个单词卡，同时支持教师自定义编辑单词释义、创建未收录的生僻单词供授课使用；配置听写工具，覆盖8000个英语单词，支持自定义选择单词，根据单词智能生成读音；支持自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读，结束后可公布答案。美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能。 6、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导 图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放。 7、同品牌白板软件支持AI智能备课，在备课场景即可快速搜索课件库课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中，能按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，能按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分；支持AI智能生成课堂活动，具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动，输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作；课堂活动支持云储存。 8、软件需带直播课堂功能。 9、在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持≥5位学生同时参与远程互动 10、远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。 11、课程回放：课程结束后自动生成直播回放，回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 12、微课功能 微课功能：支持内置于多媒体课件制作与展示软件的交互式课件工具、独立客户端启动两种运行方式。支持一键开始录制微课，微课可录制保存音频、笔迹、课件元素互动完整操作过程。支持PC录制、APP录制两种录制方式。录制的微课内容存储于云端。 录制模式：支持选择云端课件录制，本地文件录制、模板录制三种模式，本地文件录制模式支持≥3种文件格式，模板录制模式提供至少5种模板类型。 录制清晰度：支持修改录制清晰度，提供720p、1080p、原画三种清晰度切换 麦克风/音量：支持麦克风切换，测试音量功能 录制工具条：提供微课录制工具条，工具条未遮挡录制画面。 编辑调整：支持录制过程中随时进行编辑调整，在不退出当前录制画面下，支持一键切换剪辑模式、录制模式，用于调整微课内容。 微课插入文件格式：支持在微课中插入图片、视频、答题板、课堂活动。课堂活动支持插入知识配对、选词填空、记忆卡片、知识排序、拼词、分类≥7种模式，习题支持插入选择题答题板、主观题答题板，支持限制答题时长。 发布微课：发布微课时，支持自动生成微课封面，可自定义封面、微课简介、设置分类标签、学科学段归属、分享权限基础信息, 支持二次编辑修改。 观看结果：支持回收微课的观看结果，辅助教师分析学情。支持查看微课整体数据， 微课列表：微课列表支持查找所有已录制微课，并可查看录制详情， 学生观看微课时可进行多种互动，可在控制课件模式下移动、删除克隆课件内的元素，参与课堂活动互动练习 13、云教案 （1）云教案内容可自动同步至云空间，支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信浏览器内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为PDF格式。 （2）支持将Word文档转换为云教案，支持解析文本、表格通用元素。 （3）云教案支持插入表格、图片、音视频、文档等附件。 （4）提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集体备课式、多课时式、单元设计式等≥7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。 （5）云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览。 14、课堂活动 （1）具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动。 15、微课视频 党建微课视频：提供100节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。 16、试题批量上传 支持多种格式的试题批量上传，并可自动转换为电子试题 17、集体备课 （1）发起集体备课：支持选择教案、课件、资源上传发起集体备课研讨，能够设置多重访问权限，可通过手机号搜索邀请外校老师，用于跨校教研场景。 （2）进入集体备课：可通过搜索集体备课名称/老师昵称、或按照学科/学段/年级/教材章节、我参与的/我发起的几个维度进行筛选查看，支持电脑端进入集体备课页面。 （3）集体研讨：参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息会实时提醒，支持图片的上传。 （4）在线批注：参备人可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。能够对课件进行打点式批注，可通过批注定位研讨内容，完成协同备课。 （5）稿件编辑：完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮研讨，更新稿件后会给参备老师同步教研动态。 （6）稿件对比：可对集体备课中多稿的课件/教案/资源进行内容的横向对比，支持批注研讨过程数据对比回溯； （7）获取稿件：参备成员可以随时获取和下载每一稿中的集体备课稿件到云课件，进行编辑或引用。 （8）完成集体备课：完成研讨后，可生成集体备课报告。集体备课终稿会自动上传到校本资源库，主备人可自定义上传目录，参备人可前往校本资源库获取集体备课终稿。 （9）生成集体备课报告：支持生成集体备课报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集体备课报告。报告内包含集体备课信息、数据统计、研讨记录的具体内容。 18、提供白板软件手机版，在手机上登录账号后，支持以列表的方式查看该账号里所有的云课件，打开云课件可对课件中的形状、文本、图片等元素克隆、删除等操作；云课件可通过微信、朋友圈、钉钉、手机号、二维码、加密链接等多种方式实现快速分享。APP具备课件回收站功能，按支持教师在3天内恢复或彻底删除单份/多份/全部已删除课件。支持手机端录制课件讲解同步的微课视频，视频可直接同步到教师个人云空间。 四、其他要求： 设备使用培训服务：要求≥ 3 次厂商认证培训讲师针对此项目设备开展的操作使用培训课，每次培训≥ 2 课时。 硬件设备至少提供三年的原厂质保。 |  |  |  |
| 2 |  | 实物展台 | 25 | 台 | 1.视频展台为壁挂式安装，托板采用三折叠开合设计，展开后托板尺寸≥A4面积。整机无锐角设计。 2.视频展台采用USB接口，使用一根连接线实现供电和高清数据数据传输。 3.采用≥1300万像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅，最高分辨率≥3840×2160；支持使用者通过双击屏幕画面任意位置，实时改变摄像头对焦位置。 4.支持实时降噪功能，并可开关控制。 5.展台按键为电容式触摸按键，通过轻触按键可实现一键启动展台画面、放大画面、缩小画面、旋转画面、拍照截图等功能，同样的操作支持在展台软件上进行。 6.软件支持对展台画面进行实时批注，对标注的笔迹可以选择颜色和笔迹粗细，且支持批注内容联同展台画面同步进行缩放及移动。 7.软件支持拍照进行多图对比预览，并且可以对任一图片进行全屏展示。 8.软件支持延时拍照功能，预留时间调整拍摄内容，支持5秒或10秒延时模式。 9.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可由此判断为硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 |  |  |  |
| 3 |  | 智能笔 | 25 | 只 | 1.一体化笔型设计。 2.笔身配置不少于五个按键，具备教学软件/PPT等文档上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换，兼顾触摸书写以及远程操控。 3.笔头采用锥型笔尖设计，同时支持电容、红外触控设备书写。 4.内置麦克风，支持按键唤醒语音识别功能，唤醒语音识别时，支持直接通过语音打开已安装的应用，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等基础操作。 5.支持按键调起批注功能，可通过按键实现批注颜色切换，长按按键可实现橡皮擦功能。 6.支持无线dongle及蓝牙两种连接方式，覆盖标准教室。 7.智能笔内置锂电池，支持type-c充电，支持智能休眠节电。 |  |  |  |
| 4 |  | 扩音设备 | 25 | 对 | 一、有源音响 1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块。 2.有源音箱输出额定功率≥2×15W，配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 3.设备具备1路USB接口，用于USB接口外接U盘设备对音箱固件进行升级。 4.支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与5GHz双频段传输。 5.支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱。 二、无线麦克风 1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2.具备3.5mm外置麦克风接口。 3.采用Wi-Fi射频频段传输，支持2.4GHz与5GHz双频段工作。 4.采用红外对码方式连接。可在5S内快速完成与教学扩声音箱对码。 5.支持两个无线麦克风同时配对一套一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。 6.空旷无干扰的环境，无线传输有效距离≥15米。 要求质保三年 |  |  |  |
| 三、计算机教室（2间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 格尔木市民族中学 | 教师机 | 2 | 台 | 1.CPU：≥六核心，十二线程，基础主频：2.5GHz，三级缓存：18MB 2.主板：B660及以上商用芯片组 3.内存：≥16G DDR4 3200MHz 内存，提供2个内存槽位 4.显卡：≥2G独立显卡 5.声卡：集成声卡，配教育耳麦 6.硬盘：≥512G M.2 NVME SSD + 1T HDD ； 7.网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 8.扩展槽：1个PCI-E*16、1个PCI-E*1 9.键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 10.接口： ≥6个USB接口(其中至少4个USB 3.2 G1接口 )、VGA+1*HDMI接口（VGA非转接）；显示器：≥23.8英寸屏，3.7mm内屏边框，1920*1080全高清分辨率 11.电源：110/220V 180W 节能电源 12.安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露； 13.机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；强力散热风扇，能够达到有效降解甲醛、净化空气的效果 14.机箱不大于13.6L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用； 15.操作系统：原厂预装 正版Windows 10 64位操作系统； 售后服务：原厂3年保修。 |  |  |  |
| 2 | 格尔木市民族中学 | 学生终端 | 110 | 套 | 1.CPU：≥四核心，八线程，基础主频：3.3GHz，三级缓存：12MB 2.主板：B660及以上商用芯片组 3.内存：≥8G DDR4 3200MHz 内存，提供2个内存槽位 4.显卡：集成显卡 5.声卡：集成声卡，支持5.1声道，配教育耳麦 6.硬盘：≥512G M.2 NVME SSD ； 7.网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 8.扩展槽：1个PCI-E*16、1个PCI-E*1 ； 9.键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 10.接口：≥6个USB接口（其中至少4个USB 3.2 Gen1）、1*VGA接口、1*HDMI接口（VGA非转接）； 11.显示器：≥21.45英寸屏，3.7mm内屏边框，1920*1080全高清分辨率 12.电源：110/220V 180W 节能电源 13.安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露； 14.机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；强力散热风扇，能够达到有效降解甲醛、净化空气的效果 15.机箱不大于7.4L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用； 16.操作系统：原厂预装 正版Windows 10 64位操作系统； 售后服务：原厂3年保修。 |  |  |  |
| 3 | 格尔木市民族中学 | 电子教室软件 | 2 | 套 | 1.支持终端的双盘管理，支持双盘固态和机械盘混合缓存载入，防止固态盘容量小而无法进行多系统镜像环境缓存。 2.客户端缓存功能:客户端支持将服务器镜像文件缓存至本地硬盘，支持小容量固态硬盘以增量非分区的方式缓存至少五个以上的镜像；客户端需要支持多盘缓存模式，固体盘和机械盘混合盘。 3.镜像出厂内置安装同品牌的电脑管理软件，实现对桌面进行安全防护，深度查杀，弹窗管理等功能，保护数据安全和防止终端中毒。 4.支持管理平台同时具有导航管理界面和专业管理界面，随意切换，导航管理界面提供常用操作功能，点击根据导航指导步骤完成操作，特殊位置有手册说明，减少管理老师的误操作的几率，提高管理效率。 5.支持Legacy与UEFI两种方式启动系统，支持管理双网卡、双硬盘，支持NVME，M.2新型高速固态硬盘，同时兼容新老机型部署。 6.硬件资产管理：收集平台中所有终端硬件配置信息，包括终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等。 7.硬件状态：收集平台中所有运行状态信息，至少包括设备地点、终端名称、CPU温度、主板温度、CPU风扇转速、开机时间、硬盘信息等。 8.软件资产管理，支持收集软件列表，软件安装时间，使用时长并计算使用率。 9.集群及负载均衡:系统支持服务器集群及高性能负载均衡功能，可配置多I/O服务器多通道同时协同工作,将客户端独立分配至服务器集群的某一I/O服务器中某一网卡通道下进行流量及压力分解。 10.具有平台运维驾驶舱展示平台，重点展示管理服务器的基本信息、设备详情、资产信息、开关机对比、日志信息、运行计划、系统软件图形统计、系统使用情况等。 11.为了避免终端保修过期问题，支持保修已经过期和保修即将过期提醒服务。 12.支持课表管理，新建课表，按照设定的上下课时间进行开机、关机和切换桌面模版操作，可以把课表进行复制、导出、启用、禁用等操作。 13.为了保护绿色健康的环境，要求所投产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1015EL-A/0的要求； 14.教师演示：教师可对单一、部分或全体学生进行屏幕演示，全屏、窗口方式均可 15.分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度 16.分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。 17.屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。 18.文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。 19.作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 20.程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具。 21.远程设置：远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生端密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。 |  |  |  |
| 4 | 格尔木市民族中学 | 管理软件 | 2 | 套 | 1.支持管理软件同时具有导航管理界面和专业管理界面，随意切换，导航管理界面提供常用操作功能，点击根据导航指导步骤完成操作，特殊位置有手册说明。 2.支持Legacy与UEFI两种方式启动系统，支持管理双网卡、双硬盘，支持NVME，M.2新型高速固态硬盘，同时兼容新老机型部署。 3.支持批量管理设置终端机计算机名、IP地址、分辨率、时间同步等配置信息。针对不同的群组指定不同的安全管控策略。 4.支持超级镜像功能，可通过一个标准镜像可以支持多种不同硬件配置，可覆盖不同品牌、跨越不同代的CPU。 5.管理分组及桌面分配：支持将客户端进行分组的方式管理，管理员可根据配置好的镜像分配给相应的用户或用户组，支持P2P边用边载的背景载入功能，可在正常上课的同时完成缓存载入，同一网络机器可互相分享数据，支持断点续传。 6.支持同传网络探测与网络速度测试，发现所管理的终端的网络速度是千兆或者百兆，提前优化下发策略，保证下发速度。 7.支持复杂网络环境、跨校区跨互联网部署 。 IP可达即可部署，支持WIFI/4G网络的更新桌面。 8.多环境教学组合:自定义多个教学系统环境的复原组合，独立设置某一系统盘数据盘的还原、写入模式，支持对操作系统进行复原后，计算机名、IP地址、域用户等信息保存功能。 9.支持管理老师做好模板进行系统同传完成后的自动实现关机、重启等操作。 10.支持从服务器端发起对客户端进行远程开机、关机、发送通知消息，发送远程命令，在提供授权情况下，支持管理员远程桌面协助排错功能。 11.硬件资产管理：收集平台中所有终端硬件配置信息，包括终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等。 12.硬件状态：收集平台中所有运行状态信息，至少包括设备地点、终端名称、CPU温度、主板温度、CPU风扇转速、开机时间、硬盘信息等。 13.软件资产管理，支持收集软件列表，软件安装时间，使用时长并计算使用率。 14.集群及负载均衡:系统支持服务器集群及高性能负载均衡功能，可配置多I/O服务器多通道同时协同工作,将客户端独立分配至服务器集群的某一I/O服务器中某一网卡通道下进行流量及压力分解。 15.平台可以进行计划任务设置，可以设置固定时间、每天、每周、每月进行定时执行各种任务类型，包括开机、关机、切换模板、还原数据盘。 16.具有平台运维驾驶舱展示平台，重点展示管理服务器的基本信息、设备详情、资产信息、开关机对比、日志信息、运行计划、系统软件图形统计、系统使用情况等。 17.支持保修已经过期和保修即将过期提醒服务。 18.管理平台支持服务器使用的网络端口检测功能，及时发现哪些端口被占用，通过端口占用情况来快速判断问题和解决问题。 19.支持课表管理，新建课表，按照设定的上下课时间进行开机、关机和切换桌面模版操作，可以把课表进行复制、导出、启用、禁用等操作。 20.支持上机管理功能：通过学生登录账户记录学生上机记录，可以展示上机情况，并可以对登录上机情况进行记录，支持上机记录导出功能。 21.为了便于用户存储数据，要求支持个人网盘和公共网盘，实现不同的用户有不同私人存储空间和公共存储空间。 22.为了保证兼容性，要求所投教师机、学生终端、显示器、桌面相关软件、电子教室软件为同一品牌 23.本次配置1套授权，并配置平台运行主机一台:CPU主频 2.3GHz、6核心、12M缓存，16G内存，512G SSD, 分屏器，1L机箱； |  |  |  |
| 5 | 格尔木市民族中学 | 24口交换机 | 2 | 台 | 1、千兆电口≥24个， 千兆SFP光口≥4个；Console口≥1个 2、支持IEEE 802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W； 3、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps、包转发率≥108Mpps/126Mpps； 4、支持MAC地址≥16K；支持4K个VLAN； 5、支持IEEE 802.3af/at供电标准; 6、支持零配置上线，支持二层广播、配置静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名自动发现控制平台，实现快速上线部署； 7、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换； 8、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 9、支持终端IP-MAC绑定，当IP+MAC不对应时，可以将终端加入黑名单实现断开终端流量； 10、为禁止非法终端(例如私接路由器)接入，需支持终端类型库，能自动识别PC、路由器、监控终端设备； 11、支持查看终端在交换机端口离线次数、闲置时间、离线趋势; 支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计; 支持查看终端的的历史接入交换机端口，终端的活跃状态； 12、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 13、单台含2个千兆光模块。 |  |  |  |
| 6 | 格尔木市民族中学 | 48口交换机 | 2 | 台 | 1、千兆电口≥48个，千兆SFP光口≥4个；Console口≥1个； 2、交换容量≥432Gbps/4.32Tbps、包转发率≥132Mpps/160Mpps； 3、支持MAC地址≥32K；支持4K个VLAN; 4、支持静态路由、OSPF、RIP等动态路由； 5、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术； 6、支持零配置上线，支持二层广播、配置静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名自动发现控制平台，实现快速上线部署； 7、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换； 8、支持堆叠技术；支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 9、支持终端IP-MAC绑定，当IP+MAC不对应时，可以将终端加入黑名单实现断开终端流量； 10、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作； 11、为禁止非法终端(例如私接路由器)接入，需支持终端类型库，能自动识别PC、路由器、监控终端设备等； 12、支持查看终端在交换机端口离线次数、闲置时间、离线趋势; 支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计; 支持查看终端的的历史接入交换机端口，终端的活跃状态； 13、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 14、单台含2个千兆光模块 |  |  |  |
| 7 | 格尔木市民族中学 | 计算机教室教学桌椅 | 2 | 套 | 教师电脑桌：≥1400*600*750mm 1.台面：采用25mm厚三聚氰胺板,1.5mm厚PVC本色封边,易清洁、耐磨、耐烟灼、抗污染。台身：采用16mm厚三聚氰胺板，1.2mm厚PVC本色封边 2.桌面四边直封边，桌子左边带三抽柜，右边带有电脑主机架。 3.产品桌面、桌体钣金等部件须通过甲醛释放量、重金属含量等有害物质的检测，其中产品重金属，甲醛符合GB18584-2001 检验标准； 4.资质要求：中国环境标志产品认证。 椅子：1.背框：采用全新环保PP+纤塑料一次注塑成型。 2.网布：采用透气双层条纹网布。 3.坐垫：木板粘贴普通绵，面料采用透气双层条纹网布。 4.架子：采用管壁厚1.2mm、20*32异形管，表面经过除锈处理后做电镀工艺。 5.扶手面：采用环保PP+纤塑料注塑成型。 |  |  |  |
| 8 | 格尔木市民族中学 | 学生桌椅 | 50 | 套 | 名称：双人电脑桌结构：结构规格：约1200*600*750 台面：采用25mm厚E1级三聚氰胺板, 满足室内装饰材料人造板及其制品中的甲醛释放量标准要求；1.5mm厚PVC本色封边,易清洁、耐磨、耐烟灼、抗污染，台面上带有穿线盒。 台身：立腿框架采用约40*40*1.0mm厚方管，立腿下封板采用0.6mm厚冷轧钢板，桌后背板钢制带通气孔，高度不小于400mm。上封板采用18mm厚三聚氰胺板带穿线孔。主机、电源线，网线隐藏式设计。结构：每张桌可供2座 名称：方凳 结构：钢木结构规格：约340*240*440，凳面：采用25mm厚E1三聚氰胺板，环保无异味，易清洁、耐磨、耐烟灼、抗污染。凳架：立腿采用约25*25*1.2mm方管，上下部一圈焊接有约20*20*1.0mm方管，从而保证了方凳的稳固、结实、耐用。连接：方凳面和凳架采用6颗自攻螺丝连接，立腿下部分别带有PP工程塑料内套和外套，耐磨、无噪音。 |  |  |  |
| 9 | 格尔木市民族中学 | 网络墙柜 | 2 | 个 | 1、标准6U机柜。带锁玻璃前门、无侧门；墙柜底部有2个直径50mm进线孔；墙柜内设有配电源、风机、层板；可放置标准19英寸网络设备；颜色：电脑灰。 2、材质：材料采用冷轧钢板；厚度：方孔条1.2mm，其他1.0mm；表面防护处理：所有都经过脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑；墙柜均采用焊接式设计机柜表面采用静电喷漆处理。 |  |  |  |
| 10 | 格尔木市民族中学 | 稳压电源 | 2 | 台 | 参数要求： AC 输入、输入电压：220Vac±5%；单相三线、输入线连接：L1，N，PE,G、输入频率：性能不低于 45Hz、输入电流:≥30A、功率因数（PF）：≥0.9 交流输出特性、 输出功率：≥20KVA、额定电流:≥40A、电源稳压率：≤1%、负载稳压率：≤2%、效率：≤90%、THD：≤2%、反应时间; ≤2ms |  |  |  |
| 11 | 格尔木市民族中学 | 灭火器 | 4 | 个 | 3公斤二氧化碳 |  |  |  |
| 12 | 格尔木市民族中学 | 综合布线 | 2 | 套 | 网线：品牌六类非屏蔽双绞线十字骨架电缆。 多功能插座：品牌/10A 250V多功能双排电源插座, 3孔4插品牌线板。 其他辅材及施工：辅材(电源线≥6平方铜芯线、网线线槽、PVC管、电源明盒及面板、六类品牌水晶头等)，要求走道明线采用金属线槽覆盖，金属线槽(厚度≥1.2mm)，电源线、网线悬空，从桌内走线，使布线整洁美观便于清理。 防静电地板：象牙白陶瓷防静电地板，规格：602*602*38mm，地板支柱下压导电铜箔，地板应组装精细，接缝整齐严密。施工安装包含所有的施工辅材及配套计算机及软件安装调试培训。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 2380000 |  |  |