公开招标文件

项目编号：格政采公招（货物）2025-05号

项目名称：格尔木市教育局国家教育考试考务平台及标准化考点改造项目

采 购 人：格尔木市教育局

集采中心：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

2025年6月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	8

一、说明	9

1.适用范围	9

2.采购方式、合格的投标人	9

3.投标费用	9

二、招标文件说明	9

4.招标文件的构成	9

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	9

6.招标文件的澄清或修改	10

三、投标文件的编制	10

7.投标文件的语言及度量衡单位	10

8.投标报价及币种	10

9.投标保证金	11

10.投标有效期	12

11.投标文件构成	12

12.投标文件的编制要求	13

四、投标文件的提交	13

13.投标文件的提交	13

14.提交投标文件的时间、地点、方式	13

15.投标文件的补充、修改或者撤回	13

五、开标	13

16.开标	13

六、资格审查程序	14

17.资格审查	14

七、评审程序及方法	14

18.评标委员会	14

19.评审工作程序	16

20.评审方法和标准	19

八、中标	22

21.推荐并确定中标人	22

22.中标通知	22

九、授予合同	23

23.签订合同	23

十、其他	24

24. 串通投标的情形	24

25. 废标	24

第三部分  格尔木市政府采购项目合同书范本	26

第四部分  投标文件格式	39

封面（上册）	39

目录（上册）	40

（1）投标函	41

（2）法定代表人证明书	42

（3）法定代表人授权书	43

（4）投标人承诺函	44

（5）投标人诚信承诺书	45

（6）资格证明材料	46

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	47

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	48

（9）无重大违法记录声明	49

（10）投标保证金证明	50

目录（下册）	52

（11）开标一览表（报价表）	53

（12）分项报价表	54

（13）技术规格响应表	55

（14）投标产品相关资料	56

（15）投标人的类似业绩证明材料	57

（16）中小企业声明函（货物）	58

（17）中小企业（监狱企业）声明函	59

（18）残疾人福利性单位声明函	60

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	61

第五部分  采购项目要求及技术参数	62

（一）投标要求	62

1.投标说明	62

2.重要指标	62

3.商务要求	62

（二） 项目概况及技术参数	64

第一部分  投标邀请

格尔木市政务服务和公共资源交易中心（以下均简称“采购代理机构”）受格尔木市教育局 （以下均简称“采购人”）委托,拟对格尔木市教育局国家教育考试考务平台及标准化考点改造项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 格政采公招（货物）2025-05号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 格尔木市教育局国家教育考试考务平台及标准化考点改造项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 8077650元 |
| 项目分包个数 | 1个包 |
| 各包要求 | 具体内容详见《招标文件》第五部分 |
| 各包投标人资格要求 | - 1.符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料 - （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2. 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5. 本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6. 投标人必须在报名时间截止前通过政采云投标客户端向采购代理机构提交报名资料，报名时间截止后递交的潜在投标人均无资格参加此次投标。 |
| 公告发布时间 | 2025年6月23日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2025年6月23日至2025年7月13日 每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 |
| 获取招标文件方式 | 政采云投标客户端 |
| 获取招标文件地点 | 地址：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） |
| 获取招标文件时应提供材料 | 营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权书。 在政采云获取招标文件时，请将以上内容作为附件上传。 |
| 投标截止及开标时间 | 2025年7月14日08时30分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 线上电子化开评标。供应商于政采云投标客户端解密投标文件，解密时长30分钟。 |
| 采购人联系人 | 采购人：格尔木市教育局 联系人：苏先生 联系电话：0979-8461180 联系地址：格尔木市柴达木中路6号 |
| 集采中心联系人 | 采购代理机构：格尔木市政务服务和公共资源交易中心 联系人：刘先生 联系电话：0979-8414789 联系地址：格尔木市泰山中路21号 |
| 投标保证金金额及缴纳方式 | 缴纳投标保证金金额：160000元（拾陆万元整） 收款单位：格尔木市数据局 开 户 行：中国工商银行格尔木昆仑路支行 银行账号：2806000238000866560 缴费时间：供应商在投标截止时间前（ 2025年7月14日上午08：30点以前），以银行到账时间为准。磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，通过银行转账的，必须从投标人基本账户直接汇（转）入采购代理机构指定账户。 |
| 其他事项 | 1.公告内容以青海政府采购网发布的为准，同时在青海省公共资源交易网发布。 2.本项目线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密投标文件无法解密、加密投标文件无法上传的视为无效投标，线上电子加密投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传至电子开评标系统； 3.线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763； 4.线上CA PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：95763 5、本次采购为全流程电子化，解密时长为30分钟。 |
| 财政监督部门及电话 | 单位名称：格尔木市财政局 联系方式：0979-8418264 |

格尔木市政务服务和公共资源交易中心

2025年5月6日

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）格尔木市政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）通过政采云客户端向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《格尔木市政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、培训费、售前、售中、售后服务费、检测与试验、装卸、单机调试、安装调试指导、技术资料、驻场人员费用、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金

投标保证金：160000元（拾陆万元整）

收款单位：格尔木市数据局

开 户 行：中国工商银行格尔木昆仑路支行

银行账号：2806000238000866560

缴纳时间：2025年7月14日08时30分前，以银行到账时间为准。

9.2 缴费方式：投标保证金由担保机构出具的保函等非现金形式提交；

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起 60 日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 中小企业声明函（货物）

- 中小企业（监狱企业）声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的提交

13.1 本次招标采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至政采云平台。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件上传至政采云投标客户端。

14.2 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间及开标时间前，未将投标文件上传至政采云投标客户端、或文件解密失败的，视为无效投标。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改或者撤回的内容作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，由采购代理机构工作人员当众通过政采云客户端进行解密程序，公布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按招标文件要求缴纳或未足额缴纳投标保证金的；

- 未按第11.2（11）-（14）款要求提供相关资料的

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《中小企业声明函》，并由投标人加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，属监狱企业的，投标人须提供《中小企业（监狱企业）声明函》，并由投标人加盖公章，在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）投标人提供的《中小企业（监狱企业）声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、综合实力、类似业绩、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

评审标准和分值分配：

| 类别 | 评审因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报 价 | 报价分 （30 分） | （1）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求 且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 =(评标基准价／投标报价)×100×30% （2）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格 计算评标基准价和投标报价。残疾人福利性单位属于小型、微 型企业的，不重复享受政策。（注：根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生 产）产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审） |
| 技术水 平 | 技术参数 （40 分） | 投标产品技术参数和配置及其他要求完全满足或高于招标文件要求的，得 40 分；每有一项负偏离扣 2 分，扣完为止。 |
|  | 节能和环保 （3分） | 所投产品为节能产品，得 1 .5 分，所投产品为环保产品，得 1. .5 分；共 3分；未提供不得分。依据国家确定的认证机构出具的、 处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。 |
|  | 自主创新产品 （3分） | 投标产品属自主知识产权的，得 3 分；反之不得分。 |
| 履约及 售后服 务能力 | 类似业绩情况 （4分） | 提供自 2023 年以来的类似业绩证明材料。每提供 1 项得 1 分， 满分 4 分；不提供不得分。 |
|  | 项目管理及实施 方案（20分） | 设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施。包 含：①实施计划②实施团队③实施进度④质量控制措施⑤安全 保障措施。以上因素每实质性响应一项得 4分，每有一项存在缺陷或不足的扣 2分，满分 20分，未实质性响应或未提供不 得分。 注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与 本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框 架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内 |

20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价作最低的方式确定中标人。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

备注：政府采购合同备案：采购合同全数返回采购代理机构鉴证、盖章。

采购代理机构留存壹份。（所有合同必须胶装成册，活页装订不予备案）

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、中标通知书及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

23.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 第三部分 格尔木市政府采购项目合同书范本

格尔木市政府采购项目合同书

此合同仅做参考以实际签订合同为准

采购项目编号：格政采公招（货物）2025-05号     .

采购项目名称：

采购合同编号：

采购内容：

合同金额（人民币）：                            .

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：2025年 6月  日

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据             （采购项目编号：       ）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》（格政采[2025] 号），达成中标合同市场价为：        元，即              的项目采购合同。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的中标价为       元

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、培训费、售前、售中、售后服务费、检测与试验、装卸、单机调试、安装调试指导、技术资料、驻场人员费用、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用、税金及不可预见费等全部费用。

三、服务时间、地点、服务内容和要求

1.供货时间：本项目交付日期为合同签订后90个日历日内

2.供货地点及配送要求：服务地点及配送要求由甲方指定

3.供货内容：

4.供货要求：

5.乙方提供不符合招标文件、投标响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

6.乙方应将提供产品的清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

7.甲方应当在乙方提出验收申请3个工作日内进行验收。验收合格后，由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

8. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

9. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件及合同违约条款的规定予以解决。

10.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

1、签订合同后    个日历日内，按合同总金额甲方向乙方支付   %的预付款，人民币（大写）：     。项目验收合格后    个日历日内，按合同总金额甲方向乙方支付    %的合同款，人民币（大写）：      。

乙方向甲方提交合同价的10%以内（银行转账、保兑支票、银行汇票、现金支票或银行保函履约保证金，由甲乙双方协商确定）的履约保证金计（大写）        元，项目验收后转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过      天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

2.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的       %向甲方支付违约金。

3.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在     天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：无

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1. 本合同一式捌份，甲乙双方各执叁份，招标代理机构贰份，经双方签字、盖章后即日生效，本合同有效期为          （自 2025年   月  日起至 2025年   月   日止）。

2. 合同生效后乙方不得转让或倒卖给第三方，否则视为无效合同。

3.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

4.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

集采中心：

负责人：

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场，并负责安装、调试。

交货日期：合同签订后90个日历日内，所有货物完成进场安装，软件设备调试并投入使用。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“格尔木市政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 按合同约定。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的3‰计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

- 适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

格尔木市政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

采 购 内 容：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明 ………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起     日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：___________

地址：__________________________________

身份证号码：____________________________

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：         职务：             .

授权人（法定代表人）签字或盖章：         职务：_______________

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

关于贵方2025年  月  日           (项目名称)，项目编号采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

为了诚实、客观、有序地参与格尔木市政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、供应商是法人的，提供2024年度或2023年度经审计的财务状况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，或提供开标前三个月内由基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）；供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、提供近半年至今任意一个月企业依法缴纳税收和缴纳职工社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和服务能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和服务能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和服务能力，须提供必须具备履行合同的设备和服务能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站查询截图，截图中须显示“报告查看时间”，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明、开户许可证复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

格尔木市政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

采 购 内 容：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

（11）开标一览表（报价表）…………………………………………… 所在页码

（12）分项报价表………………………………………………………… 所在页码

（13）技术规格响应表……………………………………………………所在页码（14）投标产品相关资料………………………………………………… 所在页码

（15）投标人的类似业绩证明材料……………………………………… 所在页码

（16）中小企业声明函（货物）………………………………………… 所在页码

（17）中小企业（监狱企业）声明函…………………………………… 所在页码

（18）残疾人福利性单位声明函………………………………………… 所在页码

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………… 所在页码

- （11）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

单位：  元

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 投标报价（元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1个包 |  |  | 质保期六年 |

注：1.填写此表时不得改变表格形式（可按所投包增加行）。

2.“投标报价”为投标总价。包括产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、培训费、售前、售中、售后服务费、检测与试验、装卸、单机调试、安装调试指导、技术资料、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月  日

- （12）分项报价表

分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                       包号：                单位：元

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，不得修改格式，否则，按无效投标处理。

- 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

3.报价项目不得超过最高限价（其中金峰路小学240万元，江源路小学180万元，第七中学329.602万元，考试中心58.163万元）

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，不得修改格式，否则，按无效投标处理。

2.“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品相关支撑材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品相关支撑材料等证明材料的实质性响应情况不一致或接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

3.填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）投标产品相关资料

投标相关资料

投标人须提供对此项目投标的相关资料。

- （15）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供2023年1月1日至今以来的类似服务业绩证明材料。（需提供以中标/成交通知书或者包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的复印（或扫描）件）。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。

- （16）中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司         参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（ 采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为            万元，资产总额为       	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（ 采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为            万元，资产总额为       	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （17）中小企业（监狱企业）声明函

中小企业（监狱企业）声明函

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、供应商为非企业单位的，可不提供此声明。

企业名称（盖章）：          (公章)

企业法定代表人：             （签字或盖章）

年    月    日

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人    人数为      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

根据招标文件评分标准要求提供本项目的履约能力、售后服务、彩页等相关资料。（格式自定）

第五部分  采购项目要求及技术参数

（一）投标要求

1.投标说明

1.1投标人可以按照招标文件规定的内容投标，但必须对所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

1.6项目不得超过最高限价（其中金峰路小学240万元，江源路小学180万元，第七中学329.602万元，考试中心58.163万元）

2、报价说明

1.本次招标文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标单位的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

2.如供应商投标报价低于所有有效报价平均值的10%，供应商须提供低价报价的证明材料及承诺书。(证明材料包括:低价原因情况说明及低价承诺函等)证明材料包括但不限于以上材料，并同时提供供应商中标后不得更换产品型号、不得延期供货、不得放弃中标资格的相关承诺。(注:“低价承诺书” 须加盖公章)。以上所有证明材料须经评标委员会认定。

3、重要指标

3.1招标文件在技术参数中列出了招标人可以接受的最低技术指标，投标人必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所推荐的每一项产品在性能上不能低于所列的各项指标。

3.2招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与集中采购机构联系。

3.3本项目核心产品：高清 SIP 转发管理三合一平台

4.商务要求

3.1.交货时间：本项目交付日期为合同签订后90个日历日内。

3.2.服务要求：

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、培训费、售前、售中、售后服务费、检测与试验、装卸、单机调试、安装调试指导、技术资料、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用、税金及不可预见费等全部费用。

3.3.其他事宜中标后与业方另行协商解决。

- 项目概况及技术

一、项目要求

1.需满足的要求:项目启动后，产品供应商及相关服务单位需针对本项目提供六年连续不间断驻场服务，六年间每年每次考试需派技术人员到场（每年考试场次不确定），驻场人员不少于3人，驻场人员必须为供应商本单位的并且已缴纳本单位社保的人员，驻场人员不得擅自更换。

2.验收要求:因本项目设备为保证高考及其它国家级考试使用，为确保数据的传输稳定性，甲方委托具有相关资质的第三方单位进行检测，如偏差大于相关标准，则甲方拒绝收货，供应商承担所有费用，检测过程中产生费用、检测费以及不可预见的所有费用均有供应商承担，设备更换至甲方满意为止。针对以上内容提供相应的承诺函(加盖单位公章)，格式自拟。

3、售后要求

（1）售后服务：中标供应商随时掌握格尔木市需求动态，发现问题及时与采购方协商，妥善处理；若出现问题，中标供应商无条件服务及更换设备，确保工作人员正常使用，所产生的费用由中标供应商承担。

（2）督导检查：中标供应商无条件接受相关部门的督导、检查，若发现问题要及时按要求整改。若出现质量问题，中标供应商承担相应法律责任。

| 格尔木市市级政府采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： 格尔木市教育局 |  |  |  |  |  | 填报人：苏先生 |  |  |
| 采购项目：格尔木市教育局国家教育考试考务平台及标准化考点改造项目 |  |  |  |  |  | 项目类别：货物 |  |  |
| 序号 | 项目学校 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数/规格型号 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 格尔木金峰路小学 | *高清 SIP 转发管理三合一平台 | 1 | 台 | 1)符合满足《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2)支持标准SIP2.0；SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位；SIP URI组、用户、树形列表管理；SIP URI地址解析；支持TS（Transition Stream）、PS（Program Stream）流封装； 3)支持MPEG4、H.264、H.264H、H.264M、H.264B、H.265、MJPEG视频格式； 4)支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式； 5)用户和权限管理，设定管辖范围内用户、组、角色的权限。用户管理可包括用户注册、用户查询、用户增加删除、用户访问权限管理、用户锁定和解锁、用户分组管理、用户访问记录查看功能； 6)系统管理员，可添加、删除、修改组、用户、设备；可对远程用户设定视频浏览权限、前端设备控制权限和历史数据的删除、复制、浏览等操作权限，也可收回权限；远程用户的权限可精确到每一个教室（考场）的图像访问、控制、历史数据播放； 7)支持通过Web端无需安装任何播放插件的情况下跨平台直接播放本级和下级的实时音视频图像； 8)支持保密室智能管理，可实现行规则设置、报警管理、值班计划管理、在岗检查、人数统计、门禁记录、违规出入记录； 9)支持北斗时钟同步、NTP时钟同步多种方式； 10)支持管理、绑定考试应急指挥终端，实现应急指挥功能； 11)支持理化生系统和动静巡课系统视频拉流等业务支撑； 12)支持对接“国家教育考试综合管理平台”系统； 13）能与海西州考试指挥平台高清 SIP 转发管理三合一平台及青海省高清 SIP 转发管理三合一平台无缝对接并提供对接证明材料； |  |  |  |
| 2 | 格尔木金峰路小学 | 标考网络流媒体存储平台 | 1 | 台 | 1)符合满足《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2)支持WEB、本地GUI界面操作； 3)支持1280Mbps接入、1280Mbps储存、1024Mbps转发网络性能； 4)最大支持16路视频回放； 5)支持2路VGA输出，4路HDMI输出。同源模式：VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1和HDMI2最大支持4K显示，HDMI3最大支持8K显示，HDMI4最大支持1080P显示；异源模式：VGA1和HDMI1同源输出，VGA2和HDMI2同源输出，VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1、HDMI2和HDMI3最大支持4K显示，HDMI4最大支持1080P显示； 6)支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、智能动检； 7)每个通道可单独配置一种后智能应用； 8)支持后智能：人脸检测比对、视频结构化、周界防范、智能动检； 9)支持8路后智能人脸检测比对；或8路后智能视频结构化；或32路后智能周界防范；或32路后智能智能动检； 10)支持32路报警输入、16路报警输出； 11)支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265； 12)支持IPv4、IPv6、HTTP等网络协议； 13)支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）； 14)支持4个2500Mbps以太网口，支持4个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余； 15)支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式； 16)支持16个内置SATA口，单盘最大容量16T，支持各种数据保护模式； 17)支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放； 18)支持抽拉式硬盘热插拔机箱； 19)支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到存储设备。 |  |  |  |
| 3 | 格尔木金峰路小学 | 硬盘 | 16 | 块 | 1.监控专用硬盘：8T容量，硬盘接口类型：SATA3.0， 适用类型：监控主机，硬盘转数：7200rpm ，缓存：64MB，磁头数量：6个； 2.盘体尺寸：3.5英寸，盘片数量：3 ，平均寻道时间：读取：<8.5ms，写入：<9.5ms，接口速率6Gb/秒。 |  |  |  |
| 4 | 格尔木金峰路小学 | 巡查指挥终端（一体式终端） | 1 | 台 | 1) 操作系统：Linux系统，非PC架构、非工控机架构； 2) 内置镜头：内置1080P30fps高清摄像头，支持12倍光学变焦，73°水平视场角°； 3) 视频标准：支持H.265、H.264HP、H.264BP编码格式； 4) 视频接口：1路内置摄像机输入和1路VGA输入、1路HDMI高清视频输入，2路HDMI高清视频输出； 5) 音频标准：支持OPUS、AAC-LD、AAC-LC、G.719、G.711a、G.711u、G.722编码格式； 6) 音频接口：同时提供3路音频输入接口，2路音频输出接口； 7) 主辅流监控预览：支持对本地画面、演示流进行实时监控和预览； 8) 会议带宽：IP线路下，会议速率支持 64Kbps—8Mbps； 9) 低带宽性能：192Kbps带宽下召开720P30会议，在384Kbps带宽下召开1080P30会议，演示音视频流畅； 10) 自主组会：终端可自主发起多点会议，通过地址本选取会场发起会议； 11) 一键入会：云视讯指挥管理平台预定好会议后，在终端的会议日程上显示24小时内的会议列表，用户可根据会议时间选择并加入其中一个会议； 12) 主持人会控：支持主持人会控功能，被指定为主持人后能够实现点名发言、添加/删除会场、静闭音、邀请终端入会、强制终端退会、切换参会者终端语音/视频会议、设为大画面、设为焦点会场、远程遥控终端、结束会议、会议设置等功能； 13) 兼容互通：支持与众业界主流厂商MCU兼容，实现音视频互联互通互控； 14) 鼠标、键盘控制功能：支持连接外置键盘、鼠标，进行会议召集、参数设置、会议控制； 15) OLED屏显示：支持OLED显示屏滚动显示设备IP地址、设备型号、设备版本信息； 16) 网口：具备1个10/100/1000M以太网接口； 17）安装方式：支持正装、倒装 18）能与海西州教育局考试指挥平台的MCU多点控制单元无缝对接并提供对接证明材料。 |  |  |  |
| 5 | 格尔木金峰路小学 | 标考高清电视墙管理平台 | 1 | 台 | 1)符合满足《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2)标准19英寸、4U机架设计，电信运营级系统机箱； 3)插卡式模块设计，须满足4路编码输出，12路解码输出； 4)业务卡支持热插拔，可方便进行维护； 5)冗余风扇散热系统设计，吹抽两种模式同时工作，智能调控温度，配合机箱结构，形成固定风道，确保机箱内温度平衡； 6)双通道冗余电源设计，支持直流/交流电源，适应于机房等应用环境； 7)支持数字视频信号的输入和矩阵输出； 8)支持高清视频信号的矩阵切换和输出； 9)采用H.264视频压缩标准，支持双码流技术，可变码流，支持复合流和视频流编码，且音频和视频同步； 10)满配最大支持40路1080P视频编码能力； 11)支持4K点对点输出显示； 12)支持300W/500W/800W/1200W解码； 13)满配最大支持80路3840*2160@30fps或320路1080p@30fps视频解码能力； 14)支持解码H.265/H264，满配最大支持320路H.265的1080P解码输出； 15)支持解码SVAC和非标码流； 16)支持1/4/9/16画面分割显示，支持自由分割； 17)支持鱼眼矫正； 18)支持60个显示屏的任意拼接； 19)支持液晶屏/DLP屏/小间距LED屏显示； 20)支持开窗和漫游功能，单屏支持16个窗口； 21)支持30个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局； 22)支持高清底图显示； 23)支持高清全景拼接； 24)支持网络级联； 25)支持TCP/IP协议，支持RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP网络协议； |  |  |  |
| 6 | 格尔木金峰路小学 | 大屏中控管理平台软件 | 1 | 套 | 1)符合满足《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2)通过配置电视墙布局及视频源连接关系，实现所见即所得，即屏幕上的布局和控制可完美的与电视墙的显示同步； 3)提供鹰眼地图对电视墙局部显示进行放大、缩小或全局查看，可查看每个窗口、通道图像的状态信息； 4)支持GIS地图信息查看； 5)支持双屏扩展显示； 6)支持输出屏幕的自由绑定、自由开窗、窗口放缩融合拼接以及漫游； 7)支持远程控制解码矩阵和电视墙管理平台对音视频图像以及编码图像的上墙解码和管理； 8)分屏方式：支持控制电视墙1分屏、4分屏、6分屏、8分屏、9分屏、16分屏多种模式； 9)画面轮巡：支持设置多种自定义的轮巡设置； 10)轮巡模式：独立轮巡和组合轮巡，同步轮巡和异步轮巡，定点轮巡和定长轮巡； 11)云台控制：支持云台设置方向、焦距、步长、自由旋转、左右边界以及预置点和3D快速定位； 12)大屏融合：支持屏幕的拼接融合； 13)报警功能：具有接收视频丢失、遮挡、动检、远程报警（报警器报警）、系统自诊断和网络中断报警，并可及时控制其报警图像上墙以及弹窗或者蜂鸣提示；并支持报警联动； 14)搜索功能：对其展开的节点列表或导入的历史节点列表可以进行模糊搜索、精确定位； 15)视频预览功能：支持本地窗口滚动预览实时图像； 16)智能传输：根据网络情况，智能选择最佳网络路径进行拉流传输； 17)根据网络使用环境及解码性能，可自动切换为相应码率的音视频图像； 18)本级中心根据网络带宽条件，可主动选择调取主辅码流的音视频图像。 19）包含1台控制计算机。(计算机配置应满足该软件的运行要求)。 |  |  |  |
| 7 | 格尔木金峰路小学 | 红外高清半球摄像机 | 40 | 台 | 1)符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2)支持绊线入侵，区域入侵； 3)采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 4)可输出400万（2560×1440）@25fps，最大可输出400万（2688×1520）@20fps； 5)支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 6)内置高效红外补光灯，最大红外监控距离30米； 7)支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 8)支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 9)支持报警2进2出，音频1进1出，最大支持256 GB Micro SD卡； 10)支持MIC； 11)支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装； 12)支持IP67、IK10防护等级。 |  |  |  |
| 8 | 格尔木金峰路小学 | 摄像机电源适配器 | 40 | 个 | 输出电压 ：12V；输出电流 ：2A；输入电压 ：100-240V AC；12V/2A电源适配器。 |  |  |  |
| 9 | 格尔木金峰路小学 | 全向拾音器 | 40 | 个 | 1.拾音范围：5-50平方米； 2.音频网络传输距离：100米； 3.灵敏度：-33dB； 4.指向特性：全指向性； 5.麦克风：震膜防潮电容咪头； 6.信号处理电路：降噪处理电路、内置高速DSP数字信号处理器； 7.驱动能力：内置前置放大电路，可直接驱动耳机； 8.电源电压：直流稳压电源DC12V； 9.连接方式：3条引线（电源、音频、公共地）。 |  |  |  |
| 10 | 格尔木金峰路小学 | 红外高清球型摄像机 | 2 | 台 | 1)符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2)采用400万像素1/2.8英寸CMOS传感器； 3)支持32倍光学变倍，16倍数字变倍； 4)支持星光级超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6；黑白：0.0005Lux@F1.6；0Lux，红外灯开启； 5)内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 6)支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸属性提取，6种属性8种表情； 7)支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 8)支持H.265编码，实现超低码流传输； 9)内置150米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 10)水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区； 11)支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径； 12)支持1路音频输入和1路音频输出； 13)内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； 14)静音设计，1米距离外，设备正常运行小于40分贝，可用于室内监控； 15)支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 16)支持DC24V±25%宽电压输入； 17)支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级； |  |  |  |
| 11 | 格尔木金峰路小学 | 高科技屏蔽终端 | 32 | 台 | 1.阻断工作、频率范围：30MHz-5850MHz； 2.侦测引导阻断频率范围：无缝覆盖30MHz-3000MHz； 3.手机屏蔽频段（当地环境手机基站＞300米时，通过频谱仪测量的信号强度2G/3G/4G/5G） 并保持在两分钟以上的最大值≤-65dBm，5G最大值≤-75dBm，可有效屏蔽2G电信/移动/联通、3G移动/电信/联通、4G联通/电信/移动、5G移动/联通/电信、5G室内； 4.蓝牙/WIFI屏蔽频段（通过频谱仪测量的信号强度保持在两分钟以上的最大值≤-65dBm，5.阻断方式：对侦测引导阻断频率范围内的专业作弊信号，采用侦测引导阻断方式，对专业作弊信号频点实现点对点的精准阻断。对2G/3G/4G/5G各种制式的手机信号和蓝牙/WIFI信号采用直接阻断方式； 6.并发阻断能力：专业作弊信号（手机信号/WIFI/蓝牙信号通道除外）支持不少于22路并发阻断； 7.点频阻断：支持对专业作弊信号采用瞄准式点频精准阻断方式，阻断信号3dB带宽≤200KHz； 8.预设频点模式：无需侦测引导，可预置至少22路专业作弊干扰频点（手机信号/WIFI/蓝牙信号除外）进行实时阻断； 9.专业作弊阻断效果： 具备数传作弊设备接收答案的远程清除功能；能干扰语音设备（FM、TK等）和数传设备（FSK、LoRa）作弊信号； 10.考试计划：可根据考点级管理平台的考试计划，提供考前、考中及考后自动工作模式，实现无人值守式管理，也可支持手动操作； 11.温度监控：支持远程对设备的工作温度进行监控； 12.远程管理：支持通过考点级管理平台实现远程集中控制； 13.扩展机制：设备具备扩展模块插槽；16.一体化设计：天线和电源内置,避免触电、烫伤等风险； 14.状态显示：前面板有工作指示灯，可直观指示设备状态； 15.数据接口：RJ-45接口，支持与考点级管理平台及侦测服务器组网； 16.可靠性：MTBF≥3000小时； 17.电磁辐射标准：符合国家《电磁环境控制限值(GB8702-2014)》标准； 18.环境噪声标准：符合国家《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的零类标准。 |  |  |  |
| 12 | 格尔木金峰路小学 | 侦测服务器 | 1 | 台 | 1.侦测频率范围：无缝覆盖30MHz-3000MHz； 2.侦测引导阻断频率范围：无缝覆盖30MHz-3000MHz； 3.扩展升级：支持频段扩展，应对将来新型无线电作弊信号； 4.工作模式：支持无人值守式侦测引导阻断工作模式，可完成无线电信号实时侦测、可疑信号自动采集还原和自动引导阻断。支持自动保存捕获信号文件和还原内容生成； 5.双通道：采用双通道技术，侦测扫描/引导阻断和作弊信号还原并行工作,互不影响； 6.语音信号还原能力：支持对语音类作弊信号的内容还原，包含广播电台、对讲机信号和语音作弊信号等； 7.数传信号还原能力：支持对数传类作弊信号的内容还原，包含采用FSK、LoRa等调制方式的数传作弊信号； 8.实时监听：在持续开展频谱扫描和侦测引导阻断的同时能对语音作弊信号进行实时监听；9.背景学习：系统自动进行无线电频谱背景采集分析，并可存储多个无线电频谱背景模板供作弊信号分析使用； 10.频谱显示：可实时显示侦测频率范围内的频谱图，支持频谱显示放大缩小、测量频率与强度等操作； 11.安全加密：作弊信号答案文件存储和传输时均经过加密处理，文件脱离本系统后采用通用播放工具无法正确播放，保证涉密数据安全； 12.黑白名单：可手动设置黑白名单，也可接收考点级管理平台下发的黑白名单库； 13.考试计划：可手动设置考试计划，也可接收考点级管理平台下发的考试计划，实现无人值守式管理。也可支持手动操作； 14.故障检测：支持运行过程中故障自动检测并实时反馈至平台； 15.数据上报：支持与考点级管理平台连接，支持对可疑作弊信号频点信息的平台上传及管理； 16.远程管理：支持考点管理平台远程管理，查看工作状态等； 17.数据接口：RJ-45接口，支持与考点级管理平台及高科技屏蔽终端组网； 18.可靠性：MTBF≥3000小时。 |  |  |  |
| 13 | 格尔木金峰路小学 | 作弊防控管理平台 | 1 | 台 | 1）作弊信号查看：可对考点作弊信号信息进行查看和回放； 2）作弊信号展示：可统计本次考试作弊信号频点分布情况并进行展示； 3）设备状态查看：可对系统设备的运行状态、开关状态、网络情况等信息进行查看； 4）日志查询：可记录和管理关键日志，提供日志查询、浏览等管理功能； 5）黑白名单：在专业作弊信号频段内，可任意设置黑白名单频点/频段。在黑名单频点/频段上作弊信号出现时优先发射阻断信号；在白名单频点/频段上不主动发射阻断信号，不干扰其正常通信； 6）黑白名单同步：各级管理平台之间和黑白名单能够进行同步； 7）考试计划：可设置考试计划，在考试计划时间开始时系统自动进入工作状态，考试计划时间结束时系统自动停止工作，提供考前、考中及考后自动工作模式，实现无人值守式管理； 8）考试计划同步：考试计划能够集中管理，各级管理平台之间考试计划能够进行同步； 9）系统自检：可检测当前所辖设备的工作状态并输出自检结果信息； 10）设备升级：可通过平台对侦测服务器、高科技屏蔽终端和作弊防控管理平台相关软件进行集中升级； 11）安全加密：作弊信号答案文件存储和传输时均经过加密处理，文件脱离本系统后采用通用播放工具无法正确播放，保证涉密数据安全；（提供检测报告） 12）集中控制：支持对系统设备进行集中调试、查看和管理； 13）远程控制：支持对高科技屏蔽终端进行远程开关工作模块等操作。支持集中、分组、单台等多种方式对高科技屏蔽终端进行远程控制； 14）与上级对接：可根据上级管理平台（如省级管理平台）的要求，开发数据接口，自动下载考试计划、黑白名单等，并上传作弊信号信息结果； 15）数据接口：RJ-45接口，支持与侦测服务器及众高科技屏蔽终端组网； 16）可靠性：MTBF≥3000小时。 |  |  |  |
| 14 | 格尔木金峰路小学 | 考生身份验证考点客户端软件 | 1 | 台 | 1.实时验证结果上传：支持在考生进入考场时，验证终端设备通过网络实时上传考生的验证结果。（实时信息可以仅包括通过状态等信息） 2.非实时验证结果上传：支持在验证结束后统一通过U盘或网络提交上传所有考生信息，包括未通过验证考生指纹信息。 3.考生信息查询：支持查询考生的信息，包括考生的基本信息（证件号码，性别等）以及考试相关的信息。 4.数据统计：支持按机构进行分类实时统计（查询）验证考生的验证情况，包括验证总人数、未验证人数、通过人数、未通过人数、存疑考生管理、缺考管理、人工审核、违纪管理、异常管理。汇总与统计结果支持报表和图表形式输出。 5. 支持联网主动下载（或U盘导入）本考点内所有考生的身份信息。 6.支持联网在线下发编排数据至验证终端。 7.支持使用考生的证件照片、采集照片、考试入场照片实时的智能的进行自动关联比对，并返回比对结果。 8.支持在线管理终端设备，查看设备在线情况、数据状态、工作状态、程序版本等，并能在线批量下发和回收数据。 9.支持对下发数据包进行加密处理，防止数据泄露和被修改。 10.支持一键调取考生所在考场图像，并显示考生相关信息。 |  |  |  |
| 15 | 格尔木金峰路小学 | 便携式身份信息采集终端 | 8 | 台 | 1.便携式设计，整机一体化设计,具有居民二代身份证阅读模块、居民二代身份证ID号读取模块、人像比对模块、指纹采集模块、智能拍照模块等多种功能模块，高度一体化封装，无需外接任何模块，无需外接PC机即可独立完成验证采集； 2.采用处理器≥4核、主频≥1.8GHZ；储存≥8G, 内存≥2G，并支持TF容量扩充； 3.采用10.1英寸，高清分辨率显示屏；分辨率分：800（H）*1280(V)；双屏显示输出； 4.具有2个USB接口；内置1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口；内置1个HDMI1个接口，1个HDMI可联动大屏投屏显示； 5.居民二代身份证读取模块：符合ISO14443TypeB国际标准、符合GA450标准，可读取二代证芯片内信息；包括含指纹二代身份证中的指纹信息；RFID读卡距离0-5cm；读取时间≤1秒； 6.支持通过移动存储介质（离线）和有线网络(在线实时)传输数据； |  |  |  |
| 16 | 格尔木金峰路小学 | 身份验证终端 | 32 | 台 | 1.设备应具有良好的操作性，整个操作流程具有语音操作提示，内置声光语音提示刷卡（读取二代证信息）、按指纹、拍照以及是否通过验证；设备即支持正面刷卡，也支持背面刷卡；前后双置摄像头，即可正面拍照、也可背面拍照，像素500万，以保证考生拍照的清晰度。 2.电池容量≥6500毫安，处理器4核；8英寸IPS硬屏，屏幕分辨率≥800x1280。 3.终端设备支持手写、拼音、笔画等输入法，要具备拍照取证功能，以便于监考员对考场情况、突发事件、违规情况等进行记录。 4.采集、验证数据可通过介质和网络（有线网和WIFI）进行导入、导出和实时上传。 5.具备前、后置双摄像头，像素≥500万像素。 6.可存储大于10000条考生数据（包含指纹信息、身份证照片、报名照片等），大于100000条验证记录。 7.记录验证考生的验证轨迹、验证时间、验证是否通过、指纹是否通过、身份证真伪等。 8.验证进度查看：已验证的考生、未验证的考生、缺考考生、违纪考生。 9.支持身份证内照片与现场本人照片一致性比对；支持身份证内指纹与现场本人指纹一致性比对。 10.多人同框识别：可在多人同框场景下准确识别考生人像。 |  |  |  |
| 17 | 格尔木金峰路小学 | 考场智能行为分析平台（50路） | 1 | 台 | 1)符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2)支持标准SIP2.0；SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位；SIP URI组、用户、树形列表管理；SIP URI地址解析；支持TS（Transition Stream）、PS（Program Stream）流封装； 6)支持SIP网关向上级的主动注册与多级注册的管理，支持NAT穿越控制； 7)支持巡查事务功能，包括考试计划管理、编排任务管理、考点巡检及统计、机构或设备注册情况查看； 8)智能分析并发能力：支持最大50路视频流的行为智能分析； 9)支持11种考生个体行为智能监测：包括提前作答、考生举手、传递可疑物品、捡可疑物品、携带可疑物品、考生站立、向后偏头、左右偏头、手放桌下并埋头、中途出入考场、考后继续作答； 10)支持13种监考行为智能监测：包括监考员未按时到达考场、监考员提前发试卷/答题卡、监考员未按时发放试卷/答题卡、监考员发卷不规范、监考员未核对钟表时间、监考员未展示试卷/答题卡袋、监考员疑似离场、监考员在固定区域停留时间过长、监考员在考生旁停留过长、监考员间聚集时间过长、监考员提前收卷、监考员延迟收卷、监考员未在讲台监督收卷； 11)支持6种考生群体行为智能监测：包括考生群体考中停止作答、考生群体举手、考生群体站立、考生群体交头接耳、多人向同一方向偏头、群体考后继续作答； 12)支持告警等级配置：支持自定义每个行为的告警等级，包括一级告警、二级告警、三级告警；支持为每个告警等级配置不同的预警方式，包括人工审核、预警提示； 13)支持考试计划管理：实现对AI行为分析任务的管理，包括考试信息配置、监考考场选择、审核员选择以及监考任务分配； 14)视频审核：实现对AI自动识别的告警事件的人工复核；复核支持初审和复审；支持分场次、类型、审核状态、考场名称、告警等级筛选告警事件； 15)支持查询考试告警记录、考务规范记录、考试统计数据，包括查看审核记录、异常行为截图和视频片段等数据，实现关键数据的快速获取； 16)总览看板：汇总展示所选考试计划的各项业务数据，包括审核员处理情况、标记违规数据、考务规范完成率、考场异常告警统计和异常行为类型统计；并支持按场次查看； 17)支持数据导出，并可根据实际需求选择导出的数据包含图片、包含视频，满足多样化的报表需求； |  |  |  |
| 18 | 格尔木金峰路小学 | 手持探测器 | 50 | 台 | 直板手持式；探测方式：支持接近方式与掠过方式探测 |  |  |  |
| 19 | 格尔木金峰路小学 | 智能安检门 | 9 | 台 | 1.外形尺寸：880mm（长）*800mm（宽）*2420mm（高） 2.屏幕：双29寸显示屏 3.主控板：RK3568 四核2.0GHz；RAM：2G；ROM：16G 4.主控系统：安卓11 5.摄像头：两路人脸抓拍摄像头、一路巡查摄像头 6.接口：双向电源及网络接入，左右门板均具有电源及网络接入口，方便安装实施 7.探测区位：支持36区位探测，根椐人体基本结构划分安检门的探测区域采用相互重叠的左中右、正面、背面网状探测方式,多区位报警,准确判断物品的位置。包含左小腿、右小腿、左大腿、右大腿、左腰部、右腰部、左胸部、右胸部、头部，以及物品在身体的前后位置 8.探测功能：全金属探测：全金属探测模式下灵敏度应可调，人员以标准姿势通过安检门时，正常着装上的硬币、钥匙、金属纽扣、皮带扣等小金属及违禁品通过时均应报警并提示违禁品的藏匿位置。电子产品探测模式：电子产品探测模式下灵敏度可调，人员以标准姿势通过安检门时，正常着装上的机械手表、金属纽扣、项链、打火机、钥匙、硬币、皮带扣、金属肩章、警帽帽徽、制服金属标牌、钥匙、钢笔、折叠雨伞、不锈钢水杯等小金属通过时系统应不报警，当携带电子产品通过时，系统应有声光报警，并以图形和文字的形式提示，应能提示藏匿位置。 9.小型电子产品探测功能：可检测通行人员携带的小型电子产品，包括蓝牙耳机、智能眼镜，防止考生带入考场用于作弊，可升级。 |  |  |  |
| 20 | 格尔木金峰路小学 | 电波钟 | 32 | 台 | 1、平均瞬时日差：-0.5——+0.5s/d； 2、平均功耗电流≤180μA； 3、定位时间≤6分钟，指示校准≤6分钟； 4、接收灵敏度：在信号强度50μv/m时，电波表能在10min内收到时间信号并准确校准指示时间； 5、电波钟在正常条件下不停走，零、部、组件不自行脱落； 6、具有自动校正及时间记忆功能，即：每24小时自动接收国家授时中心发射的标准时码信号，然后把接收来的标准时间和智能电波表自身指示的时间进行对比，并将自身指示的时间自动校对到标准时间；电波钟每天都会自动接收标准时间信号并校时； 7、电波钟在-10——50℃温度范围及DC2.6V——3.4V电压范围内不停走，并能接收时间信号和校准指示时间； 8、夜间停秒及静音扫描功能：电波钟在夜间12：00至早6：00停秒，节能、省电；指针运行时连续运行，基本无噪声。 |  |  |  |
| 21 | 格尔木金峰路小学 | 液晶显示单元 | 9 | 块 | 1、液晶拼接显示单元尺寸≥46，分辨率≥1920*1080，响应时间≤8ms 2、液晶拼接显示单元物理拼缝≤2.5mm，屏幕亮度≥500cd/㎡ 3、液晶拼接显示单元亮度鉴定≥12级，亮度均匀性≥98%，视角：水平≥178°，垂直≥178° 4、屏幕带宽≥120MHz； 5、液晶拼接显示单元应支持100～240 VAC电源电压供电，功耗≤180W 6、液晶拼接显示单元应支持红外遥控功能 7、液晶拼接显示单元应具备自动、16:9、4:3 三种图像缩放显示模式 8、液晶拼接显示单元使用寿命≥60000小时，平均无故障时间≥60000小时 9、液晶拼接显示单元应在正常工作条件下，连续工作≥168h，不出现电、机械或操作系统的故障 |  |  |  |
| 22 | 格尔木金峰路小学 | 拼接屏支架 | 9 | 块 | 46英寸支架 |  |  |  |
| 23 | 格尔木金峰路小学 | 网上巡查视频监考计算机 | 10 | 台 | 1、CPU：主频≥2.7GHz、核心数≥8 核 2、配置≥16GB DDR4 内存，双通道支持 32GB 3、配置≥500G SSD 硬盘，支持HDD+SSD双硬盘； 4、配置独立显卡，显存≥4GB； 5、配置≥1 个千兆RJ45 网口； 6、声卡：集成声卡芯片； 7、键盘/鼠标：有线USB键盘/鼠标； 8、配置≥200W 电源； 9、显示器：23.8寸窄边框显示器（VGA+HDMI接口） 10、支持 UOS/KOS/WIN10 操作系统、支持双系统 |  |  |  |
| 24 | 格尔木金峰路小学 | 电脑桌 | 5 | 张 | 1.2米*0.6米 |  |  |  |
| 25 | 格尔木金峰路小学 | 电脑椅 | 10 | 把 | 弓形脚，网布 |  |  |  |
| 26 | 格尔木金峰路小学 | KVM共享器 | 1 | 台 | 1.≥19寸LCD、超薄键盘、触摸鼠标板，8口。 |  |  |  |
| 27 | 格尔木金峰路小学 | 机柜 | 1 | 台 | 1.整体机柜采用良好的配置与设计，拼接式框架，结构稳固，更利于设备安装； 2.自带隔板数量≥2个； 自带机柜插座（PDU）数量≥1个； 3.可拆卸的前后门及左右侧门，方便安装和维修； 4.前后网孔门，方便用户观察机器设备的运行状态；高级旋转门把锁，齐全的可选配件； 5.颜色：黑色； 6.尺寸：600mm*1000mm*2000mm； |  |  |  |
| 28 | 格尔木金峰路小学 | 机柜 | 1 | 台 | 1.整体机柜采用良好的配置与设计，拼接式框架，结构稳固，更利于设备安装； 2.自带隔板数量≥2个； 自带机柜插座（PDU）数量≥1个； 3.可拆卸的前后门及左右侧门，方便安装和维修； 4.前后网孔门，方便用户观察机器设备的运行状态；高级旋转门把锁，齐全的可选配件； 5.颜色：黑色； 6.尺寸：600mm*600mm*2000mm； |  |  |  |
| 29 | 格尔木金峰路小学 | 汇聚交换机 | 1 | 台 | 1.交换容量≥7.5Tbps，整机包转≥200Mpps； 2.：≥24个千兆端口， 3.支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN，支持QinQ，灵活QinQ，支持Voice VLAN、Guest VLAN，支持SuperVLAN，支持Guest vlan，支持PVLAN，支持MVRP； 4.支持虚拟化功能，将多台设备虚拟化为一台逻辑设备， 5.支持静态路由，支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3，支持BGP4，BGP4+ for IPv6，支持等价路由，策略路由，支持VRRP/VRRPv3。 6.提供工信部设备入网许可证。 |  |  |  |
| 30 | 格尔木金峰路小学 | 交换机 | 8 | 台 | 1.交换容量≥50Gbps，整机包转≥38Mpps； 2.千兆电口≥24个，万兆光口≥2个； 3.提供工信部设备入网许可证；提供设备检测报告。 |  |  |  |
| 31 | 格尔木金峰路小学 | UPS电源 | 1 | 台 | 1.容量：10KVA单进单出，输入电压范围：220Vac±25%Vac；输入频率范围：45～55Hz；输出频率范围：50Hz±0.5%；输出电压范围:220Vac±1%输入功率因数：≥0.9；过载能力：≤115%正常运行； 2.UPS都具备RS485等接口及接口协议； 3.蓄电池：12V100AH，16节； 4.为了设备系统统一性、匹配性，UPS主机和电池为同一品牌。 5.提供配套电池柜。 |  |  |  |
| 32 | 格尔木金峰路小学 | UPS电源 | 1 | 台 | 1.容量：20KVA单进单出，输入电压范围：220Vac±25%Vac；输入频率范围：45～55Hz；输出频率范围：50Hz±0.5%；输出电压范围:220Vac±1%输入功率因数：≥0.9；过载能力：≤115%正常运行； 2.UPS都具备RS485等接口及接口协议； 3.蓄电池：12V100AH，32节； 4.为了设备系统统一性、匹配性，UPS主机和电池为同一品牌。 5.提供配套电池柜。 |  |  |  |
| 33 | 格尔木金峰路小学 | 网线 | 40 | 箱 | 超六类非屏蔽双绞线 |  |  |  |
| 34 | 格尔木金峰路小学 | 电源线 | 1000 | 米 | 国标RVV3*2.5mm²、走廊主电源线 |  |  |  |
| 35 | 格尔木金峰路小学 | 电源线 | 1000 | 米 | 国标RVV3*1.5mm²、室内电源线线 |  |  |  |
| 36 | 格尔木金峰路小学 | 电源线 | 100 | 米 | 国标RVV3*6mm²、UPS电源线 |  |  |  |
| 37 | 格尔木金峰路小学 | 电源线 | 1000 | 米 | 国标RVV2*2.5mm²、听力保障线 |  |  |  |
| 38 | 格尔木金峰路小学 | 电源线 | 1000 | 米 | 国标RVV2*1.5mm²、室内听力保障线 |  |  |  |
| 39 | 格尔木金峰路小学 | 电源线 | 100 | 米 | 国标RVV3*6mm²、国标RVV3*16mm²UPS电源线 |  |  |  |
| 40 | 格尔木金峰路小学 | 广播主机 | 2 | 台 | 1、内存：≥16GB，4个内存插槽，最大支持128G； 2、硬盘：≥256GB M.2 PCIe NVMe SSD+1T SATA；支持2个SATA 3.5吋机械硬盘，支持1个M.2 NVMe 固态硬盘。 3、显卡：≥集成显卡； 4、插槽：≥1个 M.2 NVMe ,1 个 PCIe x16, 2 个 PCIe x4（x1 link）, 5、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡； 6、接口：前置接口：USB（4个）：2个USB3.2 Gen1 Type-A 、2个USB3.2 Gen2 Type-A Type-C（1个）：1个USB3.2 Gen1 Type-C （支持关机充电， 15W），三合一读卡器、模拟音频接口：立体声+麦克风。后置接口：USB（4个）：4个 USB2.0 Type-A，板载视频接口：DP1.4+HDMI1.4+VGA，千兆网口。 7、键盘/鼠标：USB键盘鼠标与主机相匹配； 8、电源：≥500W电源； |  |  |  |
| 41 | 格尔木金峰路小学 | 主控软件 | 1 | 套 | 1、网络广播系统控制的核心软件。 2、无需互联网静态IP地址即可与IP广播管理平台主控软件互联。 3、注册方式以USB加密狗硬件注册方式。 4、系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配，网络冗余、即时性音频应急保障备份、推送备份和定压备份设定。 5、自动音乐打铃；作息时间表季节调整；自动预开电源，播放结束自动关闭。 6、支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。 7、领导网上讲话：远程对全区、分区、分组讲话； 8、语音实时采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等，能与电源时序器联动，实现在定时或实时采播任务中打开十六路电源时序器的任意一路或数路受控电源口。 9、支持独立考试模式，与应急保障主机配合实现双重保障；（提供“考试模式”软件截图） 10、结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能。 11、支持LED显示推送：以手动或自动的方式实时、定时发布文本信息。 13、支持同时监控≥5个视频终端的画面，支持对任意指定视频终端的视频录制、存储。（提供省级或以上电子检测机构出具的检测报告；注：检测报告需对应投标产品参数，提供原件扫描件，加盖生产厂家公章，原件备查。） 14、具备声光指示及报警模式：支持常规任务、特殊任务及报警任务以声光同步的方式输出。满足特殊教育等多种特殊场合使用。不同的任务可以指定不同的灯光。 15、具备自动增益功能：内置自主算法、自主技术的DSP处理模式，能自动识别和区分终端环境噪声和正常的广播内容，自动根据环境噪声自动增减广播增益。同时保证声音的清晰度和强度。 16、具备一键巡检功能，可以在30秒内快速检查所有网络音箱的声音品质是否符合播音要求，自动以警示图标形式显示故障终端，可保存所有终端的检测数据，作为核查依据。（提供体现终端设备检测到的低音、中音、高音百分比以及警示图标显示故障终端的软件功能截图。 17、软件获得计算机软件著作权登记证书。 |  |  |  |
| 42 | 格尔木金峰路小学 | 网络监听音箱 | 1 | 只 | 1、专业一体化壁挂式设计，木质箱体。 2、带开关电源，支持宽范围的市电。 3、带两路受控的24V输出接口，可以实现声光同步输出，可用于特殊教育学校。 4、内置D类数字功放，带2 x 1 5 W功率输出( 8欧定阻)输出，完美音质，发热小，功效更高。 5、带本地线路输入一路，音量可调；话筒输入一路，音量、高低音可调。 6、采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒。 7、内置高精度时钟芯片，一个月时钟误差在1 0秒以内。与服务器联网，可自动、定时校时。 8、内置1路网络硬件音频解码模块，支持T C P / I P、U D P、I G M P (组播)协议，实现网络化传输1 6位C D音质的音频信号。可远程调整音量和I P地址。 9、带信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以独立执行定时任务，保证系统的平稳运行（选配）。 10、预留2 . 4 G天线接口，可选配2 . 4 G接收模块G L R - 1 0 2，可实现本地语音扩声。 11、带1 0 0 V定压保障接口，可以选配定压保障模块，实现定压保障功能。 12、带音频应急保障功能，和1 0 0 V定压保障功能一起组成网络信号的双重保障功能。 13、标准R J 4 5网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 14、支持远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度，方便工程维护和管理。 15、频率响应：4 0 H z ~ 1 8 K H z (线路)；1 0 0 H z ~ 1 6 K H z (话筒)。 16、灵敏度：9 0 d B±3 d B。 17、网络接入口：R J 4 5×1 18、支持协议：A R P、U D P、T C P / I P、I C M P、I G M P (组播)。 19、音频格式：M P 3。 20、采样率：8 K～4 8 K H z。 21、传输速率：1 0 / 1 0 0 M b p s。 22、内置数字功放：2×1 5 W / 8Ω 23、单元规格：4 . 5吋宽频扬声器单元×1；2 . 7 5吋高音扬声器单元× |  |  |  |
| 43 | 格尔木金峰路小学 | 机架式播放器 | 2 | 台 | 2U机架式双DVD播放机；全新设计的超大LCD显示屏；采用全新一代控制芯片；USB支持硬盘读取播放(部分)；HDMI与VGA可同时输出；支持杜比音效与DTS芊；原装三洋 DVD机芯米；直接面板按键功能齐全；支持平衡XLR音频输出；耳机输出与音量调整；1-10 / 10+ 快速选曲功能；支持升降调按键组；本全方位的播放时间显示功能；成熟稳定的90V-260V 宽电源设计米；附有多功能红外线遥控器车； 技术参数: 电源需求:90v-260v(50hz/60hz)； 消耗电力:30w-35w； 信噪比:95 dB； 响应频率:20hz-20khz； 音源输出:rca .jack .coaxial.optical.xlr； 视讯输出:av .hdmi.vga； 音源规格:disc .usb. sd； 某总谐波失真:<0.01%； 动态范围:>94db； 失真度:>0.01%米； 频率:44.1khz； |  |  |  |
| 44 | 格尔木金峰路小学 | 数字音频矩阵 | 1 | 台 | 1、不少于16进8出数字音频矩阵处理器； 2、每路输入带48V幻象供电； 3、核心算法：矩阵混音，自动混音，反馈抑制； 4、每个输入通道具有反馈抑制器、噪声门、高通滤波、低通滤波、1s延时器、压限器、16段均衡器； 5、输入输出参量增益：最大值20dB，最小值-20dB，步进0.1dB； 6、参量均衡带宽Q值：0.5-20； 7、高低通衰减斜率：6、12、18、24、36、48dB； 8、压限器门限值：-100dB至0dB； 9、压缩比:1～100（斜率）； |  |  |  |
| 45 | 格尔木金峰路小学 | 播音麦克风 | 2 | 台 | 1、带音乐前奏音功能，提前吸引听者注意。 2、金属外壳设计，可有效屏蔽射频干扰。 3、轻触式开关，手感舒适，外观设计新颖，品质卓越。 4、红色工作指示光环灯，工作状态一目了然。 5、优质驻极体心形指向音头，配以高保真外围电路，声音纯真。 6、配3C认证电源，或9V层叠电池供电，任意选择。 7、适用于商场，超市，车站，码头、银行等使用环境。 技术参数： 1、换能方式： 电容式； 2、指 向 性： 心型指向； 3、频率响应： 40Hz-18KHz； 4、输出阻抗: 600Ω±30%； 5、MIC灵敏度：-39dB±3dB； 6、供电电压： DC12V(外置电源)或9V(层叠电池)； 7、前奏提示音：有； |  |  |  |
| 46 | 格尔木金峰路小学 | 网络寻呼话筒 | 1 | 支 | 1、带7英寸触摸显示屏，可直接配置IP地址和查看终端状态。 2、支持网络搜索配置，可直接寻址。 3、支持免提和非免提双模式通话：外接鹅颈式话筒，内置喇叭，支持免提通话和接收广播；带话筒接口，可接专业话筒，进行非免提通话。 4、支持双向对讲功能，双向终端之间实现两两双向对讲。 5、具有30个一键呼叫触控按钮，可一键寻呼不同的分组，一键接通求助、对讲功能。 6、支持远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 7、具有监听功能，用于监听其他终端采集到的环境声音。 8、支持静态IP和DHCP两种方式，跨网段，跨路由，配置使用方便。 9、支持1路本地线路输入，1路话筒输入，1路音频辅助输出，可外扩功放。 10、具有转播功能，可用于一般的考试或者电台转播的需要。支持U盘点播，可点播U盘上的文件到其他终端播放。 11、频率响应：40Hz～20KHz（±3dB）。 12、总谐波失真：≤1%。 13、信噪比：>75dB。 14、采样率：8K～48KHz。 15、Line In输入电平：400mV（标准3.5mm音频接口）； Line Out输出电平：0.775V（标准3.5mm音频接口）。 16、内置扬声器输出阻抗&功率： 5W/8Ω。 17、音频格式：MP3。 18、传输速率：10/100Mbps。 19、支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)。 |  |  |  |
| 47 | 格尔木金峰路小学 | 电源控制器 | 1 | 台 | 1、标准2U高度机柜式设计。 2、16路电源输出。时序开关控制，顺序开启，反序关闭。 3、时序控制增加控制口，短路信号输入，可将时序开关外接，方便与其他系统联动，使用更加灵活。 4、可按键单独开启和关闭每一路电源输出；一个RS232串口和两个RS422数据接口。提供电源裸线端子接入市电。根据任务需求自动打开和关闭，实现无人化自动值守。 5、时序间隔时间：1秒 。 6、单路最大电源电流：10A；16路电源总电流：40A。 7、硬件接口：RS232控制口×1；RS422数据接口×2。 8、适用电压：220V±10%。 |  |  |  |
| 48 | 格尔木金峰路小学 | 网络解码音箱 | 32 | 只 | 1、专业一体化壁挂式设计，木质箱体。 2、带开关电源，支持宽范围的市电。 3、带两路受控的24V输出接口，可以实现声光同步输出，可用于特殊教育学校。 4、内置D类数字功放，带2 x 1 5 W功率输出( 8欧定阻)输出，完美音质，发热小，功效更高。 5、带本地线路输入一路，音量可调；话筒输入一路，音量、高低音可调。 6、采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒。 7、内置高精度时钟芯片，一个月时钟误差在1 0秒以内。与服务器联网，可自动、定时校时。 8、内置1路网络硬件音频解码模块，支持T C P / I P、U D P、I G M P (组播)协议，实现网络化传输1 6位C D音质的音频信号。可远程调整音量和I P地址。 9、带信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以独立执行定时任务，保证系统的平稳运行（选配）。 10、预留2 . 4 G天线接口，可选配2 . 4 G接收模块G L R - 1 0 2，可实现本地语音扩声。 11、带1 0 0 V定压保障接口，可以选配定压保障模块，实现定压保障功能。 12、带音频应急保障功能，和1 0 0 V定压保障功能一起组成网络信号的双重保障功能。 13、标准R J 4 5网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 14、支持远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度，方便工程维护和管理。 15、频率响应：4 0 H z ~ 1 8 K H z (线路)；1 0 0 H z ~ 1 6 K H z (话筒)。 16、灵敏度：9 0 d B±3 d B。 17、网络接入口：R J 4 5×1 18、支持协议：A R P、U D P、T C P / I P、I C M P、I G M P (组播)。 19、音频格式：M P 3。 20、采样率：8 K～4 8 K H z。 21、传输速率：1 0 / 1 0 0 M b p s。 22、内置数字功放：2×1 5 W / 8Ω 23、单元规格：4 . 5吋宽频扬声器单元×1；2 . 7 5吋高音扬声器单元× |  |  |  |
| 49 | 格尔木金峰路小学 | 定压模块 | 32 | 块 | 1、 具有自动检测网络状态功能，一旦网络出现问题，音频信号自动切换到定压保障接口。配套听力考试保障主机，实现无缝对接功能，保障听力考试的顺利进行。 2、 内置在网络解码音箱内。 3、 输入定压：100V。 |  |  |  |
| 50 | 格尔木金峰路小学 | 副音箱 | 32 | 只 | 1、木质箱体，环保油漆，4.5吋低音加2.75吋高音，音质清晰、优美。 2、频响：110Hz-17KHz(±15％)。 3、额定功率：15W 4、阻抗：8Ω。 5、灵敏度：90dB ±3dB 6、单元规格：4.5吋宽频扬声器×1；2.75吋高音扬声器×1 |  |  |  |
| 51 | 格尔木金峰路小学 | 听力考试保障主机 | 1 | 台 | 1、标准2U机柜设计， 前面板的控制器和指示均采用面板凹陷设计，能够承受剧烈震荡，满足运输要求，避免意外碰伤。 2、设有1路话筒输入，高低音调，和话筒音量可以单独调整，设有可选+48V幻像电源，具有幻象电源开关。 3、设有4路线路输入，每路输入信号音量可以单独调整，同时具有总音量调节旋钮。 4、具有信号延迟，主动备份，延迟时间自主选择等功能。最长延迟时间可达80秒。 5、输出采用隔离的平衡信号进行超远距离传输，提高了信噪比，传输距离在1000米以上。 6、三路分区输出，输出有超强的带载能力，能够带250个终端。 7、输入灵敏度 ： 线路：-10dB； 话筒：-39dB。 8、线路输出灵敏度： 0±1dB。 9、线路输入阻抗：10KΩ。 10、话筒输入阻抗：1 KΩ。 11、THD+N（线路输入）： ≤0.1%。 12、THD+N（话筒输入）：≤0.5%。 13、信噪比：≥70dB。 14、最大延迟时间：80秒。 15、交流供电范围：165V~250V/50Hz。 16、最大消耗功率：30W。 |  |  |  |
| 52 | 格尔木金峰路小学 | 保障前级 | 1 | 台 | 1、专业2 U高度机柜式设计。 2、 13路输入通道： 包括常规话筒输入：TRS6 .35×5， 紧急话筒输入：TRS6 .35×2，消防信号输入：TRS6 .35×1，双声道标准线路输入：RCA×5，消防控制接口：工业接线端子×2；输出通道：TRS6 .35×3、RCA×1。 3、消防信号输入具有最高优先级，消防控制接口被两路短路或两路D C 2 4 V任意一路触发后，将输出信号强切为消防输入接口的信号。 4、紧急话筒输入为第二级优先。 5、话筒1具有第三级优先。 6、话筒（M I C 2、3、4、5）与线路（A U X 1、2、3）输入为第四级； 带5路拨码开关，分别控制5路常规话筒输入的4 8 V幻象供电。 7、每一路话筒都可独立调节音量、高音 ( T R E B L E )、低音（B A S S）；5路线路输入每一路都可独立调节音量、高音 ( T R E B L E )、低音（B A S S）。 8、总共有20个音调调节旋钮，分别调节5路线路输入，5路话筒输入的高音和低音。 9、带总音量集中控制。 10、带L E D信号输入指示灯；5段L E D灯指示输出信号强度。 11、话筒1（M I C 1）具有默音功能，并且默音深度可调功能。 12、带钟声提示功能，且钟声音量可调。 13、输入灵敏度 ：线路及报警：-8dB（300mV）；话筒：-36dB（13mV）；紧急话筒：-34dB（15mV）。 14、输出电压：线路输出：0db（775mV）±1dB/620Ω；录音输出：0db（775mV）±1dB/10KΩ。 15、 应急话筒启控阀值：5mV。 16、 输入阻抗：＞10KΩ。 17、音调特性：低音100Hz（±10dB ±2dB）；高音 10KHz（±10dB ±2dB）。 18、频率响应：线路：30Hz—20KHz ±4dB；话筒：40Hz—16KHz ±4dB。 19、总谐波失真：40Hz — 16KHz ≤1%。 20、噪声： ≤0．5mV(整机) A计权。 21、信噪比：话筒 ≥70dB；线路 ≥80dB。 22、电源电压范围：180V～240V 50Hz。 |  |  |  |
| 53 | 格尔木金峰路小学 | 保障功放 | 2 | 台 | 1、采用D类功放和谐振软开关电源，效率非常高，可达90%，无输出变压器设计，音质更好。 2、有源功率因数校正（PFC），90~260VAC宽电压工作能力。 3、全面的保护电路：交流保护：当交流电源电压超出工作范围，关闭电源；直流保护：功放输出端出现有直流电压，立即关闭电源，保护音箱；短路保护：负载短路立即切断输出，故障解除自动恢复；热 保 护：功放内温度超过70℃，启动功率控制；超过85℃，功放关闭；削波压限器：防止严重削波信号到达扬声器，同时维持额定输出功率；温控变速风扇：风机转速正比于机内温度，降低风噪；气流从前到后。 4、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。 5、可选配插卡式网络模块NET-212，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。 6、频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频)。 7、输出功率：2100W。 8、 额定输出电压：100V±5V。 9、信噪比：≥90dB（A计权）。 10、 输入灵敏度：775mV±50mV。 11、 总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2%(1/10额定功率）。 12、 电源：90V～260VAC, 50Hz～60Hz。 |  |  |  |
| 54 | 格尔木金峰路小学 | 网络解码音箱 | 20 | 只 | 1、专业一体化壁挂式设计，木质箱体，精致美观，工艺考究，尽显高档气质。 2、采用高速工业级芯片，内置嵌入式网络语音解码模块，确保设备使用稳定，启动时间小于1秒。 3、内置1路网络硬件音频解码模块，支持T C P / I P、U D P、I G M P (组播)协议，实现网络化传输1 6位C D音质的音频信号。 4、可远程调整音量和I P地址。 5、带本地线路输入1组，音量可调；话筒输入1路，音量可调；带1路线路输出。 6、内置D类数字功放，带2 x 1 5 W功率输出( 8欧定阻)输出，完美音质，发热小，功效更高。 7、内置高精度时钟芯片，一个月时钟误差在1 0秒以内。与服务器联网，可自动、定时校时。 8、状态灯指示，可以实时显示终端各种状态。 9、预留2 . 4 G天线接口，可选配2 . 4 G接收模块G L R - 1 0 2，可实现本地语音扩声。 10、标准R J 4 5网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由，1 0 M / 1 0 0 M自适应网络传输。 11、支持远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度，方便工程维护和管理。 12、可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以独立执行定时任务，保证系统的平稳运行。 13、带开关电源，支持宽范围的市电，适合偏远山区等电压不稳区域。 14、频率响应：4 0 H z ~ 1 8 K H z (线路）；1 0 0 H z ~ 1 6 K H z（话筒）。 15、灵敏度：9 0 d B ±3 d B。 16、网络接入口：R J 4 5×1。 17、支持协议：A R P、U D P、T C P / I P、I C M P、I G M P (组播)。 18、音频格式：M P 3。 19、采样率：8 K～4 8 K H z。 20、传输速率：1 0 / 1 0 0 M b p s。 21、内置数字功放：2×1 5 W / 8Ω。 22、单元规格：4 . 5吋宽频扬声器单元×1；2 . 7 5吋高音扬声器单元×1 23、尺寸：290×133×240mm（W×D×H） |  |  |  |
| 55 | 格尔木金峰路小学 | 网络解码器 | 1 | 台 | 1、标准1U高度机柜式设计，标准机柜式安装。 2、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号，可远程调整音量和IP地址。 3、带本地话筒和线路扩音功能，且话筒、线路音量单独可调，带默音功能。 4、带智能控制的功放电源接口，最大可带2000W的功放。 5、带有24V信号和短路信号报警输入接口。 6、1路话筒输入、1组线路信号输入、1组线路信号输出。 7、带优先级切换功能，可以自主选择网络信号优先或网络和本地信号混音输出。 8、带USB接口，接入U盘后，用于播放本地节目。 9、支持四线制和三线制消防强切，内置24V强切电源。 10、带短路输出，可实现外部设备联动控制。 11、可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以自动执行任务，保证系统的平稳运行。 12、支持授权操作管理功能，由服务器统一配置管理用户及密码。 13、支持远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 14、频率响应：线路20Hz~20KHz；话筒：100Hz~16KHz。 15、输入灵敏度：话筒：-36±3dB； 线路：-10±2dB。 16、音频输出电平：0dB(775mv)。 17、音频位率：8Kbps～320Kbps自适应。 18、支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)。 19、音频格式： MP3。 20、采样率：8K~48KHz。 21、传输速率：10/100Mbps。 22、网络输入接口：RJ45×1。 23、音频输出口：RCA×2。 24、本地音频输入口：RCA×2。 25、外接功放输出电源插座：（10A）×1。 26、本地扩声话筒输入口：TRS×1。 27、报警输入接口：短路、24V。 28、短路输出接口：1个。 29、信噪比：＞80dB。 |  |  |  |
| 56 | 格尔木金峰路小学 | 室外豪华型防水声柱 | 10 | 只 | 1、外壳采用铝合金材料， 2、专业的表面处理工艺，防水防锈，全天候设计， 3、选用防水单元，室内外均宜，寿命长，灵敏度高，声音清晰、明亮。 4、配有安装支架，安装便捷。 5、扬声器单元通过IP56防尘防水等级认证。 6、额定功率：160W。 7、输入电压：100V。 8、灵敏度：92dB±2dB。 9、频率响应：70Hz-19KHz（±15%）。 10、喇叭单元：LF6.5"×4；HF:3"×2。 |  |  |  |
| 57 | 格尔木金峰路小学 | 功放 | 2 | 台 | 1、D类功放和谐振软开关电源，可达90% ，无输出变压器的广播功放。 2、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等。（提供RS485控制接口实物图） 3、可选配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。（提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需佐证此参数，提供原件扫描件，加盖生产厂家公章,原件备查。） 4、频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频)。 5、输出功率：≥1600W 6、 额定输出电压：100V±5V 7、信噪比：≥90dB（A计权） 8、 输入灵敏度：775mV±50mV 9、 总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2%(1/10额定功率）. 10、有源功率因数校正（PFC），90~260VAC宽电压工作能力。 |  |  |  |
| 58 | 格尔木金峰路小学 | 前置放大器 | 1 | 台 | 1、 ≥13路输入通道： 包括常规话筒输入：≥TRS6 .35×5， 紧急话筒输入：≥TRS6 .35×2，消防信号输入：≥TRS6 .35×1，双声道标准线路输入：≥RCA×5，消防控制接口：≥工业接线端子×2；输出通道：≥TRS6 .35×3、RCA×1（提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需佐证此参数，提供原件扫描件，加盖生产厂家公章,原件备查。）。 2、消防信号输入具有最高优先级，两路短路或两路DC24V任意一路均可将输出强切为消防信号。 3、紧急话筒输入为第二级优先；话筒1（MIC1）具有默音可调功能，具有第三级优先；话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第四级；5路话筒（MIC）输入每一路都带48V幻象功能，由拨码开关单独控制。 4、具有20个音调调节旋钮，分别调节5路线路输入，5路话筒输入的高音和低音。(提供实物接口图） 5、带钟声提示功能，且钟声音量可调 |  |  |  |
| 59 | 格尔木金峰路小学 | 天线分配器 | 1 | 台 | 1.采用最新超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰。 2.天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线。 3.能提供四台宽频多频道接收机共用一对天线， 第二台分配器 同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程。 4.分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装。 技术参数： 1、适用频宽范围： 500MHz ─ 850MHz。 2、输入截断点： +15dBm。 3、输出/输入增益： +1.0dB±1dB。 4、输出端隔离度： >18dB 在500MHz ─ 850MHz 。 5、输出/入阻抗： 50Ω。 6、天线输出接头： TNC插座。 7、天线输入接头电源： 天线A、B输入端各提供约8V DC,250 mA(max)。 8、电源输入： 12V-15V/5A DC。 9、电源输出： 12V/1A DC (Each one)。 10、消耗电流:（单机）： 约 145mA在12V DC输入。 |  |  |  |
| 60 | 格尔木金峰路小学 | 无源对数周期天线 | 2 | 个 | 1、采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。 2、配有内螺纹用于安装，可将该天线固定在话筒支架上，也可将其悬挂在天花板上，或者使用集成式可旋转适配器固定在墙壁上。 3、可与无线接收机和天线分配器搭配使用，该天线为无源对数周期天线，无需偏压输入。 4、该天线为单指向性天线，对需要特定方位使用的环境有非常好的效果。 技术参数： 1、适用频宽范围： 500MHz ─ 850MHz； 2、天线阻抗 :50Ω； 3、天线增益：3-5dB； 4、驻波比：≤2.5:1； 5、接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面）； 6、连接插座 :TNC母座×1； |  |  |  |
| 61 | 格尔木金峰路小学 | 天线放大器 | 2 | 个 | 1.适用于500MHz ─850MHz频段外接天线，搭配可调增益信号放大、衰减线路，用户可根据实际使用环境调整增益大小。 2、配置电源适配器，能提供放大器内建放大线路的电源，也能为远端外接天线放大器供电，使长距离的天线缆线能实现多级增益调节。 3.搭配锌合金外壳的优异散热特性，达到持续稳定的电路特性与DC 8 V的输出电压。 技术参数： 1、适用频宽范围： 500MHz ─ 850MHz； 2、步进增益 总增益量：0 ～ +18dB±2dB 步进量：±1dB； 3、步进衰减 总衰减量：0 ～ 9dB±2dB 步进量：±1dB； 4、系统阻抗 :50 Ω； 5、外接电源输入: 12 ～18V DC / min. 350mA； 6、电源稳压输出 :8V DC / max. 250mA； 7、电流消耗 :约60mA/12V DC Input； 8、连接座:TNC插座×2，2.0 mm DC插座×1； |  |  |  |
| 62 | 格尔木金峰路小学 | 一拖二无线手持话筒 | 1 | 套 | 1、使用EIA标准金属机箱，采用天线分集式接收线路、CPU控制选讯+导频识别功能，理想使用距离可达80米以上； 2、频率调节采用无互调干扰群组预设、用户自定义调节等方式，单机≥2000个频率可供客户调节； 3、4.6寸LCD显示器可实时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等信息； 4、各通道支持SQ(降噪)六档独立调节； 5、接收机内置开关电源，由AC 220V市电直接供电，并支持电源环出功能； 6、接收机天线座提供偏置电压，可连接有源对数周期天线提升接收距离和信号质量。并支持射频级联功能，无需天线分配器即可实现≤8套叠机使用； 7、具有3个XLR平衡输出、1个TS非平衡输出、4个TNC-K天线端口，MIC/LINE输出切换开关； 8、通道数量：两通道、接收频率范围：UHF530.000-690.000MHz（常规 640.000MHz-690.000MHz）、频率间隔：25kHz、音频频率响应：65Hz-15kHz、总谐波失真（THD+N）:≤0.5% (10mV@1kHz)、音频灵敏度: -48±3dB、最大频偏：±45KHz、最大输出电平：≥+10dBV、动态范围：≥100dBA、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB； 9、发射器采用动圈式拾音头、指向性：超心形、载波功率：两档可调、显示方式：TFT显示、电源：2×AA碱性电池、连续工作时间：约8小时； |  |  |  |
| 63 | 格尔木金峰路小学 | 网络摄像机 | 20 | 台 | 1、像素≥400万；1/2.7英寸CMOS传感器 2、焦距：4mm/6mm/8mm定焦镜头可选；补光灯类型：红外补光，有效红外距离不小于50m 3、码流同时并发输出，应可达到：主码流：分辨率为2880×1620，帧率为25fps，码率为4Mbps；副码流：分辨率为704×576，帧率为25fps,码率为1Mbps 4、支持POE供电 5、外壳防护等级不低于IP67 6、应支持TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP等协议 7、要求包含摄像机支架 |  |  |  |
| 64 | 格尔木金峰路小学 | 解码器 | 1 | 台 | 1、1个音频输入／输出接口、2个RJ45千兆网络接口、1个千兆光口、2个RS485、2个RS-232、2个USB2.0、1个USB3.0、2个HDMI输入接口、2个DVI输入接口、12个 HDMI输出接口，具有开关按键、复位 2、支持不少于4路本地高清视频输入，不少于12路视频解码输出 3、应支持4K高分辨率输入输出，高清视频输入应支持HDMI，DVI-I 4、应支持 H.265、H.264 （Baseline/Main/High Profile)、MPEG4、MJPEG视频解码。应支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频解码 5、解码能力最大支持整机解码通道不少于192路；支持不少于8路12MP（4000×3072）、16路8MP（3840×2160）、24路5MP（2560×2048）、36路4MP（2560×1440）、48路3MP（2048×1536) 、64路1080P（1920×1080）、144路720P（1280×720）、192路960H（960×576）视频解码 6、应能设置16个系统预案，并支持预案快速调取 7、HDMI 输入支持不少于以下分辨率：3840×2160@30Hz、2560×1600@30Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1600×1200@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×1024@60Hz、1440×900@60Hz、1280×800@60Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1024×768@60Hz 8、应支持12MP（4000×3072）、4K（3840×2160）、U×GA（1600×1200）、S×GA（1280×1024）、 Q×GA（2048×1536）、×GA（1024×768）、1080P（1920×1080）、960P（1280×960）、960H （960×576）、720P （1280×720）、VGA（640×480）、4CIF（704× 576）、CIF（352×288）分辨率解码 15、在浏览器下，应具有GB/T 28181、Onvif、RTP、RTSP设置选项 9、应支持主动解码，支持通过网络接入IPC、NVR进行解码 10、应支持被动解码，支持接收平台传输的码流进行解码上墙 11、应支持与前端进行语音对讲 12、解码输出应能根据输入通道的分辨率、码率、帧率的不同进行自适应调整输出的分辨率、码率和帧率 13、HDMI 输出支持不少于以下分辨率设置：3840×2160@30Hz、1920×1080@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1280×720@60Hz、1024×768@60Hz、800×600@60Hz 14、应支持虚拟条屏功能，应能滚动播放输入的文字，播放文字底色可设置透明 15、应支持报警联动切换视频画面 16、支持单画面添加不少于64路通道轮巡解码 17、应支持网络键盘、RS485键盘通过设备控制解码画面切换、前端PTZ 18、应支持通过串口控制显示屏，包括开关屏幕，调节屏幕亮度、色度、饱和度、对比度 19、应具有透明通道设置选项 20、应支持远程获取和配置参数，应支持远程导出和导入参数；应支持远程获取系统运行状态、系统日志；应支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护 21、应具有电源、报警、网络三种告指示灯 |  |  |  |
| 65 | 格尔木金峰路小学 | 智能球型摄像机 | 4 | 台 | 1、全景通道双1/1.8"CMOS传感器，双2.8mm高清镜头 全景通道支持自动拼接，水平视场角190°±10°，垂直视场角75°±10°，画幅比25:10 2、≥600万像素 3、细节：10红外灯补光120米，4颗白光灯补光30米，全景：3颗白光补光30米 4、全景通道：智能监控；细节通道：智能监控/人脸抓拍 5、全景通道支持主动场景，智能图像 6、支持磁盘满、无磁盘、磁盘读写错误、录像异常、IP冲突、MAC冲突、FTP服务器异常、端口输入报警、网线断（日志信息）、视频丢失报警 7、支持HTTPS、TCP/IP、ICMP、HTTPS、DHCP等协议 8、支持报警联动声音警示、白光警示、录像、抓拍、PTZ、上传中心、跟踪 9、支持TF卡槽，2路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出 10、电源适应性AC24V±25%，DC24V±10% |  |  |  |
| 66 | 格尔木金峰路小学 | 摄像机支架 | 4 | 个 | 铝合金精密压铸工艺 |  |  |  |
| 67 | 格尔木金峰路小学 | 网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 支持人脸、车辆图片统一存储管理 整机接收图片性能12张/秒，对接入路数不限制，12张/秒的图片流占用带宽平均按30M计算； 支持IPC分辨率12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 48路720P/24路1080P/16路3MP/12路4MP/9路5MP/8路6MP/6路4K/4路12MP 同时预览 16路720P/16路1080P/16路3MP/12路4MP/9路5MP/8路6MP/6路4K/4路12MP同步回放，1/16到512倍速 支持1/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36/40/64/80画面预览 支持8个硬盘接口，单块最大24TB 支持RAID0/1/5/6/10，JBOD模式 支持2个HDMI/2个VGA视频输出（非同源），最高分辨率可达4K 带宽：接入：640Mbps，转发：320Mbps 支持S+265、H.265、H.264压缩标准 支持驳接Onvif、RTSP协议网络前端，GB/T28181对接平台，GA/T1400对接平台 支持H.265 Onvif 功率≤80W（含8块8T硬盘） |  |  |  |
| 68 | 格尔木金峰路小学 | 会议音箱 | 2 | 只 | 1、全频柱阵列音箱 2、箱体采用优质中纤板 3、表面喷涂黑色水性洒点漆 4、配备简易壁挂件和Φ35底座 5、金属防护网，4mm六边形透声孔，内衬防尘透声网。 技术指标: 1、额定阻抗：8Ω 2、额定功率：150W 3、最大功率：600W 4、特性灵敏度：93dB 5、连续声压级：115dB 6、最大声压级：121dB 7、额定频率范围：110～18000Hz 8、全频扬声器：3.5"×4 9、覆盖角度（H×V）：120°×60° |  |  |  |
| 69 | 格尔木金峰路小学 | 功放 | 1 | 台 | 1、额定功率：2×300W/8Ω，2×450W/4Ω，桥接：1×900W/8Ω； 2、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）； 3、输入灵敏度：0dBu（775mV）； 4、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； 5、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%； 6、信噪比(A计权)：≥100dB； 7、串音衰减(1kHz)：≥70dB； 8、增益差：≤1dB； 9、阻尼系数：≥250; |  |  |  |
| 70 | 格尔木金峰路小学 | 数字音频矩阵 | 1 | 台 | 1、不少于16进8出数字音频矩阵处理器； 2、每路输入带48V幻象供电； 3、核心算法：矩阵混音，自动混音，反馈抑制； 4、每个输入通道具有反馈抑制器、噪声门、高通滤波、低通滤波、1s延时器、压限器、16段均衡器； 5、输入输出参量增益：最大值20dB，最小值-20dB，步进0.1dB； 6、参量均衡带宽Q值：0.5-20； 7、高低通衰减斜率：6、12、18、24、36、48dB； 8、压限器门限值：-100dB至0dB； 9、压缩比:1～100（斜率）； |  |  |  |
| 71 | 格尔木金峰路小学 | 一拖四无线会议麦克风（方管） | 1 | 套 | 1、采用金属机箱结构设计、结构优化、具有很好的散热、隔离谐波干扰等效果； 2、采用四通道真分集式接收，数字导音、杂音锁定双重静音控制，实现远距离信号接收； 3、每个通道具有独立的（黄、绿、蓝）三色显示屏，方便识别不同工作状态，可同时显示信道、频率、电池电量、电子音量等相关信息； 4、各通道具有单独的对频按键、频点和音量调节按键； 5、各通道采用XLR独立平衡输出、混合输出采用3芯XLR以及6.35mm组合并存的方式； 6、会议单元为一体化的方形拾音管，外形美观不遮挡面部。具备自动静音及冲击消除电路，消除开关机的冲击声，避免冲击和噪声影响； 7、具有自动一键搜频功能，也可手动调频； 8、具有锁屏功能，防止因错误的操作而影响产品的正常使用。 综合技术参数： 载波频段：UHF615.000-694.170MHz 单机频带宽度：80MHz 单机频道数量：200个(B组）、48个（C组） 综合T.H.D.：<1%@1kHz 频率响应：65Hz-15kHz 有效使用距离：50米(无遮挡) 接收机参数： 频率稳定度：±0.005%(-10°C-50°C) 最大频偏：±45KHz 射频灵敏度：1.2/uV@S/N=12dB 接收方式：真分集，CPU控制选讯+导频识别接收 静音方式：CPU噪声MUTE 天线：50Ω/TNC 显示方式：三色LCD 电源供应：DC 12V 音频输出接口：XLR ×4、XLR/TS×1 外形尺寸（主体）：483mm(宽）*44mm（高）*220mm（深） 重量：约2.5kg(含附件） 发射器参数： 载波频段：UHF615.000-694.170MHz 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成 发射模式：CPU控制载波生成+导频生成 最大频偏：±45KHz 显示方式：LCD 拾音头：φ14 电容式 供电方式：三节AA电池 电池寿命：约8小时 重量：约940g（含电池） 外形尺寸：底座：108mm(宽）*65mm（高）*155mm（深），含管平高130mm 咪管：35mm（宽）*24mm(高）*210mm(长） (不含中柱） |  |  |  |
| 72 | 格尔木金峰路小学 | 指挥中心装修 | 1 | 项 | 按要求完成墙面处理、地面处理、会议标识等 |  |  |  |
| 73 | 格尔木金峰路小学 | 系统集成费 | 1 | 项 | 包含：UPS安装调试所需的所有电缆及电池连接线，信息点综合布线所需的网络模块面板水晶头、高清视频线缆、插座、PVC线槽和布线实施中所需所有附件及人工费用。 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 2400000 |  |

| 格尔木市市级政府采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： 格尔木市教育局 |  |  |  |  |  | 填报人：苏先生 |  |  |
| 采购项目：格尔木市教育局国家教育考试考务平台及标准化考点改造项目 |  |  |  |  |  | 项目类别：货物 |  |  |
| 序号 | 项目学校 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数/规格型号 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 格尔木江源路小学 | *高清 SIP 转发管理三合一平台 | 1 | 台 | 1)符合满足《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2)支持标准SIP2.0；SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位；SIP URI组、用户、树形列表管理；SIP URI地址解析；支持TS（Transition Stream）、PS（Program Stream）流封装； 3)支持MPEG4、H.264、H.264H、H.264M、H.264B、H.265、MJPEG视频格式； 4)支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式； 5)用户和权限管理，设定管辖范围内用户、组、角色的权限。用户管理可包括用户注册、用户查询、用户增加删除、用户访问权限管理、用户锁定和解锁、用户分组管理、用户访问记录查看功能； 6)系统管理员，可添加、删除、修改组、用户、设备；可对远程用户设定视频浏览权限、前端设备控制权限和历史数据的删除、复制、浏览等操作权限，也可收回权限；远程用户的权限可精确到每一个教室（考场）的图像访问、控制、历史数据播放； 7)支持通过Web端无需安装任何播放插件的情况下跨平台直接播放本级和下级的实时音视频图像； 8)支持保密室智能管理，可实现行规则设置、报警管理、值班计划管理、在岗检查、人数统计、门禁记录、违规出入记录； 9)支持北斗时钟同步、NTP时钟同步多种方式； 10)支持管理、绑定考试应急指挥终端，实现应急指挥功能； 11)支持理化生系统和动静巡课系统视频拉流等业务支撑； 12)支持对接“国家教育考试综合管理平台”系统； 13）能与海西州考试指挥平台高清 SIP 转发管理三合一平台及青海省高清 SIP 转发管理三合一平台无缝对接并提供对接证明材料； |  |  |  |
| 2 | 格尔木江源路小学 | 标考网络流媒体存储平台 | 1 | 台 | 1)符合满足《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2)支持WEB、本地GUI界面操作； 3)支持1280Mbps接入、1280Mbps储存、1024Mbps转发网络性能； 4)最大支持16路视频回放； 5)支持2路VGA输出，4路HDMI输出。同源模式：VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1和HDMI2最大支持4K显示，HDMI3最大支持8K显示，HDMI4最大支持1080P显示；异源模式：VGA1和HDMI1同源输出，VGA2和HDMI2同源输出，VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1、HDMI2和HDMI3最大支持4K显示，HDMI4最大支持1080P显示； 6)支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、智能动检； 7)每个通道可单独配置一种后智能应用； 8)支持后智能：人脸检测比对、视频结构化、周界防范、智能动检； 9)支持8路后智能人脸检测比对；或8路后智能视频结构化；或32路后智能周界防范；或32路后智能智能动检； 10)支持32路报警输入、16路报警输出； 11)支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265； 12)支持IPv4、IPv6、HTTP等网络协议； 13)支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）； 14)支持4个2500Mbps以太网口，支持4个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余； 15)支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式； 16)支持16个内置SATA口，单盘最大容量16T，支持各种数据保护模式； 17)支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放； 18)支持抽拉式硬盘热插拔机箱； 19)支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到存储设备。 |  |  |  |
| 3 | 格尔木江源路小学 | 硬盘 | 16 | 块 | 1.监控专用硬盘：8T容量，硬盘接口类型：SATA3.0， 适用类型：监控主机，硬盘转数：7200rpm ，缓存：64MB，磁头数量：6个； 2.盘体尺寸：3.5英寸，盘片数量：3 ，平均寻道时间：读取：<8.5ms，写入：<9.5ms，接口速率6Gb/秒。 |  |  |  |
| 4 | 格尔木江源路小学 | 巡查指挥终端（一体式终端） | 1 | 台 | 1) 操作系统：Linux系统，非PC架构、非工控机架构； 2) 内置镜头：内置1080P30fps高清摄像头，支持12倍光学变焦，73°水平视场角°； 3) 视频标准：支持H.265、H.264HP、H.264BP编码格式； 4) 视频接口：1路内置摄像机输入和1路VGA输入、1路HDMI高清视频输入，2路HDMI高清视频输出； 5) 音频标准：支持OPUS、AAC-LD、AAC-LC、G.719、G.711a、G.711u、G.722编码格式； 6) 音频接口：同时提供3路音频输入接口，2路音频输出接口； 7) 主辅流监控预览：支持对本地画面、演示流进行实时监控和预览； 8) 会议带宽：IP线路下，会议速率支持 64Kbps—8Mbps； 9) 低带宽性能：192Kbps带宽下召开720P30会议，在384Kbps带宽下召开1080P30会议，演示音视频流畅； 10) 自主组会：终端可自主发起多点会议，通过地址本选取会场发起会议； 11) 一键入会：云视讯指挥管理平台预定好会议后，在终端的会议日程上显示24小时内的会议列表，用户可根据会议时间选择并加入其中一个会议； 12) 主持人会控：支持主持人会控功能，被指定为主持人后能够实现点名发言、添加/删除会场、静闭音、邀请终端入会、强制终端退会、切换参会者终端语音/视频会议、设为大画面、设为焦点会场、远程遥控终端、结束会议、会议设置等功能； 13) 兼容互通：支持与众业界主流厂商MCU兼容，实现音视频互联互通互控； 14) 鼠标、键盘控制功能：支持连接外置键盘、鼠标，进行会议召集、参数设置、会议控制； 15) OLED屏显示：支持OLED显示屏滚动显示设备IP地址、设备型号、设备版本信息； 16) 网口：具备1个10/100/1000M以太网接口； 17）安装方式：支持正装、倒装 18）能与海西州教育局考试指挥平台的MCU多点控制单元无缝对接并提供对接证明材料。 |  |  |  |
| 5 | 格尔木江源路小学 | 标考高清电视墙管理平台 | 1 | 台 | 1)符合满足《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2)标准19英寸、4U机架设计，电信运营级系统机箱； 3)插卡式模块设计，须满足4路编码输出，12路解码输出； 4)业务卡支持热插拔，可方便进行维护； 5)冗余风扇散热系统设计，吹抽两种模式同时工作，智能调控温度，配合机箱结构，形成固定风道，确保机箱内温度平衡； 6)双通道冗余电源设计，支持直流/交流电源，适应于机房等应用环境； 7)支持数字视频信号的输入和矩阵输出； 8)支持高清视频信号的矩阵切换和输出； 9)采用H.264视频压缩标准，支持双码流技术，可变码流，支持复合流和视频流编码，且音频和视频同步； 10)满配最大支持40路1080P视频编码能力； 11)支持4K点对点输出显示； 12)支持300W/500W/800W/1200W解码； 13)满配最大支持80路3840*2160@30fps或320路1080p@30fps视频解码能力； 14)支持解码H.265/H264，满配最大支持320路H.265的1080P解码输出； 15)支持解码SVAC和非标码流； 16)支持1/4/9/16画面分割显示，支持自由分割； 17)支持鱼眼矫正； 18)支持60个显示屏的任意拼接； 19)支持液晶屏/DLP屏/小间距LED屏显示； 20)支持开窗和漫游功能，单屏支持16个窗口； 21)支持30个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局； 22)支持高清底图显示； 23)支持高清全景拼接； 24)支持网络级联； 25)支持TCP/IP协议，支持RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP网络协议； |  |  |  |
| 6 | 格尔木江源路小学 | 大屏中控管理平台软件 | 1 | 套 | 1)符合满足《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2)通过配置电视墙布局及视频源连接关系，实现所见即所得，即屏幕上的布局和控制可完美的与电视墙的显示同步； 3)提供鹰眼地图对电视墙局部显示进行放大、缩小或全局查看，可查看每个窗口、通道图像的状态信息； 4)支持GIS地图信息查看； 5)支持双屏扩展显示； 6)支持输出屏幕的自由绑定、自由开窗、窗口放缩融合拼接以及漫游； 7)支持远程控制解码矩阵和电视墙管理平台对音视频图像以及编码图像的上墙解码和管理； 8)分屏方式：支持控制电视墙1分屏、4分屏、6分屏、8分屏、9分屏、16分屏多种模式； 9)画面轮巡：支持设置多种自定义的轮巡设置； 10)轮巡模式：独立轮巡和组合轮巡，同步轮巡和异步轮巡，定点轮巡和定长轮巡； 11)云台控制：支持云台设置方向、焦距、步长、自由旋转、左右边界以及预置点和3D快速定位； 12)大屏融合：支持屏幕的拼接融合； 13)报警功能：具有接收视频丢失、遮挡、动检、远程报警（报警器报警）、系统自诊断和网络中断报警，并可及时控制其报警图像上墙以及弹窗或者蜂鸣提示；并支持报警联动； 14)搜索功能：对其展开的节点列表或导入的历史节点列表可以进行模糊搜索、精确定位； 15)视频预览功能：支持本地窗口滚动预览实时图像； 16)智能传输：根据网络情况，智能选择最佳网络路径进行拉流传输； 17)根据网络使用环境及解码性能，可自动切换为相应码率的音视频图像； 18)本级中心根据网络带宽条件，可主动选择调取主辅码流的音视频图像。 19）包含1台控制计算机。(计算机配置应满足该软件的运行要求)。 |  |  |  |
| 7 | 格尔木江源路小学 | 红外高清半球摄像机 | 38 | 台 | 1)符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2)支持绊线入侵，区域入侵； 3)采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 4)可输出400万（2560×1440）@25fps，最大可输出400万（2688×1520）@20fps； 5)支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 6)内置高效红外补光灯，最大红外监控距离30米； 7)支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 8)支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 9)支持报警2进2出，音频1进1出，最大支持256 GB Micro SD卡； 10)支持MIC； 11)支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装； 12)支持IP67、IK10防护等级。 |  |  |  |
| 8 | 格尔木江源路小学 | 摄像机电源适配器 | 38 | 个 | 输出电压 ：12V；输出电流 ：2A；输入电压 ：100-240V AC；12V/2A电源适配器。 |  |  |  |
| 9 | 格尔木江源路小学 | 全向拾音器 | 38 | 个 | 1.拾音范围：5-50平方米； 2.音频网络传输距离：100米； 3.灵敏度：-33dB； 4.指向特性：全指向性； 5.麦克风：震膜防潮电容咪头； 6.信号处理电路：降噪处理电路、内置高速DSP数字信号处理器； 7.驱动能力：内置前置放大电路，可直接驱动耳机； 8.电源电压：直流稳压电源DC12V； 9.连接方式：3条引线（电源、音频、公共地）。 |  |  |  |
| 10 | 格尔木江源路小学 | 红外高清球型摄像机 | 2 | 台 | 1)符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2)采用400万像素1/2.8英寸CMOS传感器； 3)支持32倍光学变倍，16倍数字变倍； 4)支持星光级超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6；黑白：0.0005Lux@F1.6；0Lux，红外灯开启； 5)内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 6)支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸属性提取，6种属性8种表情； 7)支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 8)支持H.265编码，实现超低码流传输； 9)内置150米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 10)水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区； 11)支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径； 12)支持1路音频输入和1路音频输出； 13)内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； 14)静音设计，1米距离外，设备正常运行小于40分贝，可用于室内监控； 15)支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 16)支持DC24V±25%宽电压输入； 17)支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级； |  |  |  |
| 11 | 格尔木江源路小学 | 高科技屏蔽终端 | 30 | 台 | 1.阻断工作、频率范围：30MHz-5850MHz； 2.侦测引导阻断频率范围：无缝覆盖30MHz-3000MHz； 3.手机屏蔽频段（当地环境手机基站＞300米时，通过频谱仪测量的信号强度2G/3G/4G/5G） 并保持在两分钟以上的最大值≤-65dBm，5G最大值≤-75dBm，可有效屏蔽2G电信/移动/联通、3G移动/电信/联通、4G联通/电信/移动、5G移动/联通/电信、5G室内； 4.蓝牙/WIFI屏蔽频段（通过频谱仪测量的信号强度保持在两分钟以上的最大值≤-65dBm，5.阻断方式：对侦测引导阻断频率范围内的专业作弊信号，采用侦测引导阻断方式，对专业作弊信号频点实现点对点的精准阻断。对2G/3G/4G/5G各种制式的手机信号和蓝牙/WIFI信号采用直接阻断方式； 6.并发阻断能力：专业作弊信号（手机信号/WIFI/蓝牙信号通道除外）支持不少于22路并发阻断； 7.点频阻断：支持对专业作弊信号采用瞄准式点频精准阻断方式，阻断信号3dB带宽≤200KHz； 8.预设频点模式： 无需侦测引导，可预置至少22路专业作弊干扰频点（手机信号/WIFI/蓝牙信号除外）进行实时阻断； 9.专业作弊阻断效果： 具备数传作弊设备接收答案的远程清除功能；能干扰语音设备（FM、TK等）和数传设备（FSK、LoRa）作弊信号； 10.考试计划：可根据考点级管理平台的考试计划，提供考前、考中及考后自动工作模式，实现无人值守式管理，也可支持手动操作； 11.温度监控：支持远程对设备的工作温度进行监控； 12.远程管理：支持通过考点级管理平台实现远程集中控制； 13.扩展机制：设备具备扩展模块插槽；16.一体化设计：天线和电源内置,避免触电、烫伤等风险； 14.状态显示：前面板有工作指示灯，可直观指示设备状态； 15.数据接口：RJ-45接口，支持与考点级管理平台及侦测服务器组网； 16.可靠性：MTBF≥3000小时； 17.电磁辐射标准：符合国家《电磁环境控制限值(GB8702-2014)》标准； 18.环境噪声标准：符合国家《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的零类标准。 |  |  |  |
| 12 | 格尔木江源路小学 | 侦测服务器 | 1 | 台 | 1.侦测频率范围：无缝覆盖30MHz-3000MHz； 2.侦测引导阻断频率范围：无缝覆盖30MHz-3000MHz； 3.扩展升级：支持频段扩展，应对将来新型无线电作弊信号； 4.工作模式：支持无人值守式侦测引导阻断工作模式，可完成无线电信号实时侦测、可疑信号自动采集还原和自动引导阻断。支持自动保存捕获信号文件和还原内容生成； 5.双通道：采用双通道技术，侦测扫描/引导阻断和作弊信号还原并行工作,互不影响； 6.语音信号还原能力：支持对语音类作弊信号的内容还原，包含广播电台、对讲机信号和语音作弊信号等； 7.数传信号还原能力：支持对数传类作弊信号的内容还原，包含采用FSK、LoRa等调制方式的数传作弊信号； 8.实时监听：在持续开展频谱扫描和侦测引导阻断的同时能对语音作弊信号进行实时监听；9.背景学习：系统自动进行无线电频谱背景采集分析，并可存储多个无线电频谱背景模板供作弊信号分析使用； 10.频谱显示：可实时显示侦测频率范围内的频谱图，支持频谱显示放大缩小、测量频率与强度等操作； 11.安全加密：作弊信号答案文件存储和传输时均经过加密处理，文件脱离本系统后采用通用播放工具无法正确播放，保证涉密数据安全； 12.黑白名单：可手动设置黑白名单，也可接收考点级管理平台下发的黑白名单库； 13.考试计划：可手动设置考试计划，也可接收考点级管理平台下发的考试计划，实现无人值守式管理。也可支持手动操作； 14.故障检测：支持运行过程中故障自动检测并实时反馈至平台； 15.数据上报：支持与考点级管理平台连接，支持对可疑作弊信号频点信息的平台上传及管理； 16.远程管理：支持考点管理平台远程管理，查看工作状态等； 17.数据接口：RJ-45接口，支持与考点级管理平台及高科技屏蔽终端组网； 18.可靠性：MTBF≥3000小时。 |  |  |  |
| 13 | 格尔木江源路小学 | 作弊防控管理平台 | 1 | 台 | 1）作弊信号查看：可对考点作弊信号信息进行查看和回放； 2）作弊信号展示：可统计本次考试作弊信号频点分布情况并进行展示； 3）设备状态查看：可对系统设备的运行状态、开关状态、网络情况等信息进行查看； 4）日志查询：可记录和管理关键日志，提供日志查询、浏览等管理功能； 5）黑白名单：在专业作弊信号频段内，可任意设置黑白名单频点/频段。在黑名单频点/频段上作弊信号出现时优先发射阻断信号；在白名单频点/频段上不主动发射阻断信号，不干扰其正常通信； 6）黑白名单同步：各级管理平台之间和黑白名单能够进行同步； 7）考试计划：可设置考试计划，在考试计划时间开始时系统自动进入工作状态，考试计划时间结束时系统自动停止工作，提供考前、考中及考后自动工作模式，实现无人值守式管理； 8）考试计划同步：考试计划能够集中管理，各级管理平台之间考试计划能够进行同步； 9）系统自检：可检测当前所辖设备的工作状态并输出自检结果信息； 10）设备升级：可通过平台对侦测服务器、高科技屏蔽终端和作弊防控管理平台相关软件进行集中升级； 11）安全加密：作弊信号答案文件存储和传输时均经过加密处理，文件脱离本系统后采用通用播放工具无法正确播放，保证涉密数据安全；（提供检测报告） 12）集中控制：支持对系统设备进行集中调试、查看和管理； 13）远程控制：支持对高科技屏蔽终端进行远程开关工作模块等操作。支持集中、分组、单台等多种方式对高科技屏蔽终端进行远程控制； 14）与上级对接：可根据上级管理平台（如省级管理平台）的要求，开发数据接口，自动下载考试计划、黑白名单等，并上传作弊信号信息结果； 15）数据接口：RJ-45接口，支持与侦测服务器及众高科技屏蔽终端组网； 16）可靠性：MTBF≥3000小时。 |  |  |  |
| 14 | 格尔木江源路小学 | 考生身份验证考点客户端软件 | 1 | 台 | 1.实时验证结果上传：支持在考生进入考场时，验证终端设备通过网络实时上传考生的验证结果。（实时信息可以仅包括通过状态等信息） 2.非实时验证结果上传：支持在验证结束后统一通过U盘或网络提交上传所有考生信息，包括未通过验证考生指纹信息。 3.考生信息查询：支持查询考生的信息，包括考生的基本信息（证件号码，性别等）以及考试相关的信息。 4.数据统计：支持按机构进行分类实时统计（查询）验证考生的验证情况，包括验证总人数、未验证人数、通过人数、未通过人数、存疑考生管理、缺考管理、人工审核、违纪管理、异常管理。汇总与统计结果支持报表和图表形式输出。 5. 支持联网主动下载（或U盘导入）本考点内所有考生的身份信息。 6.支持联网在线下发编排数据至验证终端。 7.支持使用考生的证件照片、采集照片、考试入场照片实时的智能的进行自动关联比对，并返回比对结果。 8.支持在线管理终端设备，查看设备在线情况、数据状态、工作状态、程序版本等，并能在线批量下发和回收数据。 9.支持对下发数据包进行加密处理，防止数据泄露和被修改。 10.支持一键调取考生所在考场图像，并显示考生相关信息。 |  |  |  |
| 15 | 格尔木江源路小学 | 身份验证终端 | 30 | 台 | 1.设备应具有良好的操作性，整个操作流程具有语音操作提示，内置声光语音提示刷卡（读取二代证信息）、按指纹、拍照以及是否通过验证；设备即支持正面刷卡，也支持背面刷卡；前后双置摄像头，即可正面拍照、也可背面拍照，像素500万，以保证考生拍照的清晰度。 2.电池容量≥6500毫安，处理器4核；8英寸IPS硬屏，屏幕分辨率≥800x1280。 3.终端设备支持手写、拼音、笔画等输入法，要具备拍照取证功能，以便于监考员对考场情况、突发事件、违规情况等进行记录。 4.采集、验证数据可通过介质和网络（有线网和WIFI）进行导入、导出和实时上传。 5.具备前、后置双摄像头，像素≥500万像素。 6.可存储大于10000条考生数据（包含指纹信息、身份证照片、报名照片等），大于100000条验证记录。 7.记录验证考生的验证轨迹、验证时间、验证是否通过、指纹是否通过、身份证真伪等。 8.验证进度查看：已验证的考生、未验证的考生、缺考考生、违纪考生。 9.支持身份证内照片与现场本人照片一致性比对；支持身份证内指纹与现场本人指纹一致性比对。 10.多人同框识别：可在多人同框场景下准确识别考生人像。 |  |  |  |
| 16 | 格尔木金峰路小学 | 考场智能行为分析平台（50路） | 1 | 台 | 1)符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2)支持标准SIP2.0；SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位；SIP URI组、用户、树形列表管理；SIP URI地址解析；支持TS（Transition Stream）、PS（Program Stream）流封装； 6)支持SIP网关向上级的主动注册与多级注册的管理，支持NAT穿越控制； 7)支持巡查事务功能，包括考试计划管理、编排任务管理、考点巡检及统计、机构或设备注册情况查看； 8)智能分析并发能力：支持最大50路视频流的行为智能分析； 9)支持11种考生个体行为智能监测：包括提前作答、考生举手、传递可疑物品、捡可疑物品、携带可疑物品、考生站立、向后偏头、左右偏头、手放桌下并埋头、中途出入考场、考后继续作答； 10)支持13种监考行为智能监测：包括监考员未按时到达考场、监考员提前发试卷/答题卡、监考员未按时发放试卷/答题卡、监考员发卷不规范、监考员未核对钟表时间、监考员未展示试卷/答题卡袋、监考员疑似离场、监考员在固定区域停留时间过长、监考员在考生旁停留过长、监考员间聚集时间过长、监考员提前收卷、监考员延迟收卷、监考员未在讲台监督收卷； 11)支持6种考生群体行为智能监测：包括考生群体考中停止作答、考生群体举手、考生群体站立、考生群体交头接耳、多人向同一方向偏头、群体考后继续作答； 12)支持告警等级配置：支持自定义每个行为的告警等级，包括一级告警、二级告警、三级告警；支持为每个告警等级配置不同的预警方式，包括人工审核、预警提示； 13)支持考试计划管理：实现对AI行为分析任务的管理，包括考试信息配置、监考考场选择、审核员选择以及监考任务分配； 14)视频审核：实现对AI自动识别的告警事件的人工复核；复核支持初审和复审；支持分场次、类型、审核状态、考场名称、告警等级筛选告警事件； 15)支持查询考试告警记录、考务规范记录、考试统计数据，包括查看审核记录、异常行为截图和视频片段等数据，实现关键数据的快速获取； 16)总览看板：汇总展示所选考试计划的各项业务数据，包括审核员处理情况、标记违规数据、考务规范完成率、考场异常告警统计和异常行为类型统计；并支持按场次查看； 17)支持数据导出，并可根据实际需求选择导出的数据包含图片、包含视频，满足多样化的报表需求； |  |  |  |
| 17 | 格尔木江源路小学 | 手持探测器 | 50 | 台 | 直板手持式；探测方式：支持接近方式与掠过方式探测 |  |  |  |
|  | 格尔木金峰路小学 | 智能安检门 | 1 | 台 | 1.外形尺寸：880mm（长）*800mm（宽）*2420mm（高） 2.屏幕：双29寸显示屏 3.主控板：RK3568 四核2.0GHz；RAM：2G；ROM：16G 4.主控系统：安卓11 5.摄像头：两路人脸抓拍摄像头、一路巡查摄像头 6.接口：双向电源及网络接入，左右门板均具有电源及网络接入口，方便安装实施 7.探测区位：支持36区位探测，根椐人体基本结构划分安检门的探测区域采用相互重叠的左中右、正面、背面网状探测方式,多区位报警,准确判断物品的位置。包含左小腿、右小腿、左大腿、右大腿、左腰部、右腰部、左胸部、右胸部、头部，以及物品在身体的前后位置 8.探测功能：：全金属探测：全金属探测模式下灵敏度应可调，人员以标准姿势通过安检门时，正常着装上的硬币、钥匙、金属纽扣、皮带扣等小金属及违禁品通过时均应报警并提示违禁品的藏匿位置。电子产品探测模式：电子产品探测模式下灵敏度可调，人员以标准姿势通过安检门时，正常着装上的机械手表、金属纽扣、项链、打火机、钥匙、硬币、皮带扣、金属肩章、警帽帽徽、制服金属标牌、钥匙、钢笔、折叠雨伞、不锈钢水杯等小金属通过时系统应不报警，当携带电子产品通过时，系统应有声光报警，并以图形和文字的形式提示，应能提示藏匿位置。 9.小型电子产品探测功能：可检测通行人员携带的小型电子产品，包括蓝牙耳机、智能眼镜，防止考生带入考场用于作弊，可升级。 |  |  |  |
| 18 | 格尔木江源路小学 | 电波钟 | 30 | 台 | 1、平均瞬时日差：-0.5——+0.5s/d； 2、平均功耗电流≤180μA； 3、定位时间≤6分钟，指示校准≤6分钟； 4、接收灵敏度：在信号强度50μv/m时，电波表能在10min内收到时间信号并准确校准指示时间； 5、电波钟在正常条件下不停走，零、部、组件不自行脱落； 6、具有自动校正及时间记忆功能，即：每24小时自动接收国家授时中心发射的标准时码信号，然后把接收来的标准时间和智能电波表自身指示的时间进行对比，并将自身指示的时间自动校对到标准时间；电波钟每天都会自动接收标准时间信号并校时； 7、电波钟在-10——50℃温度范围及DC2.6V——3.4V电压范围内不停走，并能接收时间信号和校准指示时间； 8、夜间停秒及静音扫描功能：电波钟在夜间12：00至早6：00停秒，节能、省电；指针运行时连续运行，基本无噪声。 |  |  |  |
| 19 | 格尔木江源路小学 | 液晶显示单元 | 9 | 块 | 1、液晶拼接显示单元尺寸≥46，分辨率≥1920*1080，响应时间≤8ms 2、液晶拼接显示单元物理拼缝≤2.5mm，屏幕亮度≥500cd/㎡ 3、液晶拼接显示单元亮度鉴定≥12级，亮度均匀性≥98%，视角：水平≥178°，垂直≥178° 4、屏幕带宽≥120MHz； 5、液晶拼接显示单元应支持100～240 VAC电源电压供电，功耗≤180W 6、液晶拼接显示单元应支持红外遥控功能 7、液晶拼接显示单元应具备自动、16:9、4:3 三种图像缩放显示模式 8、液晶拼接显示单元使用寿命≥60000小时，平均无故障时间≥60000小时 9、液晶拼接显示单元应在正常工作条件下，连续工作≥168h，不出现电、机械或操作系统的故障 |  |  |  |
| 20 | 格尔木江源路小学 | 拼接屏支架 | 9 | 块 | 46英寸支架 |  |  |  |
| 21 | 格尔木江源路小学 | 网上巡查视频监考计算机 | 10 | 台 | 1、CPU：主频≥2.7GHz、核心数≥8 核 2、配置≥16GB DDR4 内存，双通道支持 32GB 3、配置≥500G SSD 硬盘，支持HDD+SSD双硬盘； 4、配置独立显卡，显存≥4GB； 5、配置≥1 个千兆RJ45 网口； 6、声卡：集成声卡芯片； 7、键盘/鼠标：有线USB键盘/鼠标； 8、配置≥200W 电源； 9、显示器：23.8寸窄边框显示器（VGA+HDMI接口） 10、支持 UOS/KOS/WIN10 操作系统、支持双系统 |  |  |  |
| 22 | 格尔木江源路小学 | 电脑桌 | 5 | 张 | 1.2米*0.6米 |  |  |  |
| 23 | 格尔木江源路小学 | 电脑椅 | 10 | 把 | 弓形脚，网布 |  |  |  |
| 24 | 格尔木江源路小学 | KVM共享器 | 1 | 台 | 1.≥19寸LCD、超薄键盘、触摸鼠标板，8口。 |  |  |  |
| 25 | 格尔木江源路小学 | 机柜 | 1 | 台 | 1.整体机柜采用良好的配置与设计，拼接式框架，结构稳固，更利于设备安装； 2.自带隔板数量≥2个； 自带机柜插座（PDU）数量≥1个； 3.可拆卸的前后门及左右侧门，方便安装和维修； 4.前后网孔门，方便用户观察机器设备的运行状态；高级旋转门把锁，齐全的可选配件； 5.颜色：黑色； 6.尺寸：600mm*1000mm*2000mm； |  |  |  |
| 26 | 格尔木江源路小学 | 机柜 | 1 | 台 | 1.整体机柜采用良好的配置与设计，拼接式框架，结构稳固，更利于设备安装； 2.自带隔板数量≥2个； 自带机柜插座（PDU）数量≥1个； 3.可拆卸的前后门及左右侧门，方便安装和维修； 4.前后网孔门，方便用户观察机器设备的运行状态；高级旋转门把锁，齐全的可选配件； 5.颜色：黑色； 6.尺寸：600mm*600mm*2000mm； |  |  |  |
| 27 | 格尔木江源路小学 | 汇聚交换机 | 1 | 台 | 1.交换容量≥7.5Tbps，整机包转≥200Mpps； 2.：≥24个千兆端口， 3.支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN，支持QinQ，灵活QinQ，支持Voice VLAN、Guest VLAN，支持SuperVLAN，支持Guest vlan，支持PVLAN，支持MVRP； 4.支持虚拟化功能，将多台设备虚拟化为一台逻辑设备， 5.支持静态路由，支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3，支持BGP4，BGP4+ for IPv6，支持等价路由，策略路由，支持VRRP/VRRPv3。 6.提供工信部设备入网许可证。 |  |  |  |
| 28 | 格尔木江源路小学 | 交换机 | 8 | 台 | 1.交换容量≥50Gbps，整机包转≥38Mpps； 2.千兆电口≥24个，万兆光口≥2个； 3.提供工信部设备入网许可证；提供设备检测报告。 |  |  |  |
| 29 | 格尔木江源路小学 | UPS电源 | 1 | 台 | 1.容量：10KVA单进单出，输入电压范围：220Vac±25%Vac；输入频率范围：45～55Hz；输出频率范围：50Hz±0.5%；输出电压范围:220Vac±1%输入功率因数：≥0.9；过载能力：≤115%正常运行； 2.UPS都具备RS485等接口及接口协议； 3.蓄电池：12V100AH，16节； 4.为了设备系统统一性、匹配性，UPS主机和电池为同一品牌。 5.提供配套电池柜。 |  |  |  |
| 30 | 格尔木江源路小学 | UPS电源 | 1 | 台 | 1.容量：20KVA单进单出，输入电压范围：220Vac±25%Vac；输入频率范围：45～55Hz；输出频率范围：50Hz±0.5%；输出电压范围:220Vac±1%输入功率因数：≥0.9；过载能力：≤115%正常运行； 2.UPS都具备RS485等接口及接口协议； 3.蓄电池：12V100AH，32节； 4.为了设备系统统一性、匹配性，UPS主机和电池为同一品牌。 5.提供配套电池柜。 |  |  |  |
| 31 | 格尔木江源路小学 | 网线 | 40 | 箱 | 超六类非屏蔽双绞线 |  |  |  |
| 32 | 格尔木江源路小学 | 电源线 | 1000 | 米 | 国标RVV3*2.5mm²、走廊主电源线 |  |  |  |
| 33 | 格尔木江源路小学 | 电源线 | 1000 | 米 | 国标RVV3*1.5mm²、室内电源线线 |  |  |  |
| 34 | 格尔木江源路小学 | 电源线 | 100 | 米 | 国标RVV3*6mm²、UPS电源线 |  |  |  |
| 35 | 格尔木江源路小学 | 电源线 | 1000 | 米 | 国标RVV2*2.5mm²、听力保障线 |  |  |  |
| 36 | 格尔木江源路小学 | 电源线 | 1000 | 米 | 国标RVV2*1.5mm²、室内听力保障线 |  |  |  |
| 37 | 格尔木江源路小学 | 电源线 | 100 | 米 | 国标RVV3*6mm²、国标RVV3*16mm²UPS电源线 |  |  |  |
| 38 | 格尔木江源路小学 | 广播主机 | 2 | 台 | 1、内存：≥16GB，4个内存插槽，最大支持128G； 2、硬盘：≥256GB M.2 PCIe NVMe SSD+1T SATA；支持2个SATA 3.5吋机械硬盘，支持1个M.2 NVMe 固态硬盘。 3、显卡：≥集成显卡； 4、插槽：≥1个 M.2 NVMe ,1 个 PCIe x16, 2 个 PCIe x4（x1 link）, 5、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡； 6、接口：前置接口：USB（4个）：2个USB3.2 Gen1 Type-A 、2个USB3.2 Gen2 Type-A Type-C（1个）：1个USB3.2 Gen1 Type-C （支持关机充电， 15W），三合一读卡器、模拟音频接口：立体声+麦克风。后置接口：USB（4个）：4个 USB2.0 Type-A，板载视频接口：DP1.4+HDMI1.4+VGA，千兆网口。 7、键盘/鼠标：USB键盘鼠标与主机相匹配； 8、电源：≥500W电源； |  |  |  |
| 39 | 格尔木江源路小学 | 主控软件 | 1 | 套 | 1、网络广播系统控制的核心软件。 2、无需互联网静态IP地址即可与IP广播管理平台主控软件互联。 3、注册方式以USB加密狗硬件注册方式。 4、系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配，网络冗余、即时性音频应急保障备份、推送备份和定压备份设定。 5、自动音乐打铃；作息时间表季节调整；自动预开电源，播放结束自动关闭。 6、支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。 7、领导网上讲话：远程对全区、分区、分组讲话； 8、语音实时采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等，能与电源时序器联动，实现在定时或实时采播任务中打开十六路电源时序器的任意一路或数路受控电源口。 9、支持独立考试模式，与应急保障主机配合实现双重保障；（提供“考试模式”软件截图） 10、结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能。 11、支持LED显示推送：以手动或自动的方式实时、定时发布文本信息。 13、支持同时监控≥5个视频终端的画面，支持对任意指定视频终端的视频录制、存储。（提供省级或以上电子检测机构出具的检测报告；注：检测报告需对应投标产品参数，提供原件扫描件，加盖生产厂家公章，原件备查。） 14、具备声光指示及报警模式：支持常规任务、特殊任务及报警任务以声光同步的方式输出。满足特殊教育等多种特殊场合使用。不同的任务可以指定不同的灯光。 15、具备自动增益功能：内置自主算法、自主技术的DSP处理模式，能自动识别和区分终端环境噪声和正常的广播内容，自动根据环境噪声自动增减广播增益。同时保证声音的清晰度和强度。 16、具备一键巡检功能，可以在30秒内快速检查所有网络音箱的声音品质是否符合播音要求，自动以警示图标形式显示故障终端，可保存所有终端的检测数据，作为核查依据。（提供体现终端设备检测到的低音、中音、高音百分比以及警示图标显示故障终端的软件功能截图。 17、软件获得计算机软件著作权登记证书。 |  |  |  |
| 40 | 格尔木江源路小学 | 网络监听音箱 | 1 | 只 | 1、专业一体化壁挂式设计，木质箱体。 2、带开关电源，支持宽范围的市电。 3、带两路受控的24V输出接口，可以实现声光同步输出，可用于特殊教育学校。 4、内置D类数字功放，带2 x 1 5 W功率输出( 8欧定阻)输出，完美音质，发热小，功效更高。 5、带本地线路输入一路，音量可调；话筒输入一路，音量、高低音可调。 6、采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒。 7、内置高精度时钟芯片，一个月时钟误差在1 0秒以内。与服务器联网，可自动、定时校时。 8、内置1路网络硬件音频解码模块，支持T C P / I P、U D P、I G M P (组播)协议，实现网络化传输1 6位C D音质的音频信号。可远程调整音量和I P地址。 9、带信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以独立执行定时任务，保证系统的平稳运行（选配）。 10、预留2 . 4 G天线接口，可选配2 . 4 G接收模块G L R - 1 0 2，可实现本地语音扩声。 11、带1 0 0 V定压保障接口，可以选配定压保障模块，实现定压保障功能。 12、带音频应急保障功能，和1 0 0 V定压保障功能一起组成网络信号的双重保障功能。 13、标准R J 4 5网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 14、支持远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度，方便工程维护和管理。 15、频率响应：4 0 H z ~ 1 8 K H z (线路)；1 0 0 H z ~ 1 6 K H z (话筒)。 16、灵敏度：9 0 d B±3 d B。 17、网络接入口：R J 4 5×1 18、支持协议：A R P、U D P、T C P / I P、I C M P、I G M P (组播)。 19、音频格式：M P 3。 20、采样率：8 K～4 8 K H z。 21、传输速率：1 0 / 1 0 0 M b p s。 22、内置数字功放：2×1 5 W / 8Ω 23、单元规格：4 . 5吋宽频扬声器单元×1；2 . 7 5吋高音扬声器单元× |  |  |  |
| 41 | 格尔木江源路小学 | 机架式播放器 | 2 | 台 | 2U机架式双DVD播放机；全新设计的超大LCD显示屏；采用全新一代控制芯片；USB支持硬盘读取播放(部分)；HDMI与VGA可同时输出；支持杜比音效与DTS芊；原装三洋 DVD机芯米；直接面板按键功能齐全；支持平衡XLR音频输出；耳机输出与音量调整；1-10 / 10+ 快速选曲功能；支持升降调按键组；本全方位的播放时间显示功能；成熟稳定的90V-260V 宽电源设计米；附有多功能红外线遥控器车； 技术参数: 电源需求:90v-260v(50hz/60hz)； 消耗电力:30w-35w； 信噪比:95 dB； 响应频率:20hz-20khz； 音源输出:rca .jack .coaxial.optical.xlr； 视讯输出:av .hdmi.vga； 音源规格:disc .usb. sd； 某总谐波失真:<0.01%； 动态范围:>94db； 失真度:>0.01%米； 频率:44.1khz； |  |  |  |
| 42 | 格尔木江源路小学 | 数字音频矩阵 | 1 | 台 | 1、不少于16进8出数字音频矩阵处理器； 2、每路输入带48V幻象供电； 3、核心算法：矩阵混音，自动混音，反馈抑制； 4、每个输入通道具有反馈抑制器、噪声门、高通滤波、低通滤波、1s延时器、压限器、16段均衡器； 5、输入输出参量增益：最大值20dB，最小值-20dB，步进0.1dB； 6、参量均衡带宽Q值：0.5-20； 7、高低通衰减斜率：6、12、18、24、36、48dB； 8、压限器门限值：-100dB至0dB； 9、压缩比:1～100（斜率）； |  |  |  |
| 43 | 格尔木江源路小学 | 播音麦克风 | 2 | 台 | 1、带音乐前奏音功能，提前吸引听者注意。 2、金属外壳设计，可有效屏蔽射频干扰。 3、轻触式开关，手感舒适，外观设计新颖，品质卓越。 4、红色工作指示光环灯，工作状态一目了然。 5、优质驻极体心形指向音头，配以高保真外围电路，声音纯真。 6、配3C认证电源，或9V层叠电池供电，任意选择。 7、适用于商场，超市，车站，码头、银行等使用环境。 技术参数： 1、换能方式： 电容式； 2、指 向 性： 心型指向； 3、频率响应： 40Hz-18KHz； 4、输出阻抗: 600Ω±30%； 5、MIC灵敏度：-39dB±3dB； 6、供电电压： DC12V(外置电源)或9V(层叠电池)； 7、前奏提示音：有； |  |  |  |
| 44 | 格尔木江源路小学 | 网络寻呼话筒 | 1 | 支 | 1、带7英寸触摸显示屏，可直接配置IP地址和查看终端状态。 2、支持网络搜索配置，可直接寻址。 3、支持免提和非免提双模式通话：外接鹅颈式话筒，内置喇叭，支持免提通话和接收广播；带话筒接口，可接专业话筒，进行非免提通话。 4、支持双向对讲功能，双向终端之间实现两两双向对讲。 5、具有30个一键呼叫触控按钮，可一键寻呼不同的分组，一键接通求助、对讲功能。 6、支持远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 7、具有监听功能，用于监听其他终端采集到的环境声音。 8、支持静态IP和DHCP两种方式，跨网段，跨路由，配置使用方便。 9、支持1路本地线路输入，1路话筒输入，1路音频辅助输出，可外扩功放。 10、具有转播功能，可用于一般的考试或者电台转播的需要。支持U盘点播，可点播U盘上的文件到其他终端播放。 11、频率响应：40Hz～20KHz（±3dB）。 12、总谐波失真：≤1%。 13、信噪比：>75dB。 14、采样率：8K～48KHz。 15、Line In输入电平：400mV（标准3.5mm音频接口）； Line Out输出电平：0.775V（标准3.5mm音频接口）。 16、内置扬声器输出阻抗&功率： 5W/8Ω。 17、音频格式：MP3。 18、传输速率：10/100Mbps。 19、支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)。 |  |  |  |
| 45 | 格尔木江源路小学 | 电源控制器 | 1 | 台 | 1、标准2U高度机柜式设计。 2、16路电源输出。时序开关控制，顺序开启，反序关闭。 3、时序控制增加控制口，短路信号输入，可将时序开关外接，方便与其他系统联动，使用更加灵活。 4、可按键单独开启和关闭每一路电源输出；一个RS232串口和两个RS422数据接口。提供电源裸线端子接入市电。根据任务需求自动打开和关闭，实现无人化自动值守。 5、时序间隔时间：1秒 。 6、单路最大电源电流：10A；16路电源总电流：40A。 7、硬件接口：RS232控制口×1；RS422数据接口×2。 8、适用电压：220V±10%。 |  |  |  |
| 46 | 格尔木江源路小学 | 网络解码音箱 | 30 | 只 | 1、专业一体化壁挂式设计，木质箱体。 2、带开关电源，支持宽范围的市电。 3、带两路受控的24V输出接口，可以实现声光同步输出，可用于特殊教育学校。 4、内置D类数字功放，带2 x 1 5 W功率输出( 8欧定阻)输出，完美音质，发热小，功效更高。 5、带本地线路输入一路，音量可调；话筒输入一路，音量、高低音可调。 6、采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒。 7、内置高精度时钟芯片，一个月时钟误差在1 0秒以内。与服务器联网，可自动、定时校时。 8、内置1路网络硬件音频解码模块，支持T C P / I P、U D P、I G M P (组播)协议，实现网络化传输1 6位C D音质的音频信号。可远程调整音量和I P地址。 9、带信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以独立执行定时任务，保证系统的平稳运行（选配）。 10、预留2 . 4 G天线接口，可选配2 . 4 G接收模块G L R - 1 0 2，可实现本地语音扩声。 11、带1 0 0 V定压保障接口，可以选配定压保障模块，实现定压保障功能。 12、带音频应急保障功能，和1 0 0 V定压保障功能一起组成网络信号的双重保障功能。 13、标准R J 4 5网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 14、支持远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度，方便工程维护和管理。 15、频率响应：4 0 H z ~ 1 8 K H z (线路)；1 0 0 H z ~ 1 6 K H z (话筒)。 16、灵敏度：9 0 d B±3 d B。 17、网络接入口：R J 4 5×1 18、支持协议：A R P、U D P、T C P / I P、I C M P、I G M P (组播)。 19、音频格式：M P 3。 20、采样率：8 K～4 8 K H z。 21、传输速率：1 0 / 1 0 0 M b p s。 22、内置数字功放：2×1 5 W / 8Ω 23、单元规格：4 . 5吋宽频扬声器单元×1；2 . 7 5吋高音扬声器单元× |  |  |  |
| 47 | 格尔木江源路小学 | 定压模块 | 30 | 块 | 1、 具有自动检测网络状态功能，一旦网络出现问题，音频信号自动切换到定压保障接口。配套听力考试保障主机，实现无缝对接功能，保障听力考试的顺利进行。 2、 内置在网络解码音箱内。 3、 输入定压：100V。 |  |  |  |
| 48 | 格尔木江源路小学 | 副音箱 | 30 | 只 | 1、木质箱体，环保油漆，4.5吋低音加2.75吋高音，音质清晰、优美。 2、频响：110Hz-17KHz(±15％)。 3、额定功率：15W 4、阻抗：8Ω。 5、灵敏度：90dB ±3dB 6、单元规格：4.5吋宽频扬声器×1；2.75吋高音扬声器×1 |  |  |  |
| 49 | 格尔木江源路小学 | 听力考试保障主机 | 1 | 台 | 1、标准2U机柜设计， 前面板的控制器和指示均采用面板凹陷设计，能够承受剧烈震荡，满足运输要求，避免意外碰伤。 2、设有1路话筒输入，高低音调，和话筒音量可以单独调整，设有可选+48V幻像电源，具有幻象电源开关。 3、设有4路线路输入，每路输入信号音量可以单独调整，同时具有总音量调节旋钮。 4、具有信号延迟，主动备份，延迟时间自主选择等功能。最长延迟时间可达80秒。 5、输出采用隔离的平衡信号进行超远距离传输，提高了信噪比，传输距离在1000米以上。 6、三路分区输出，输出有超强的带载能力，能够带250个终端。 7、输入灵敏度 ： 线路：-10dB； 话筒：-39dB。 8、线路输出灵敏度： 0±1dB。 9、线路输入阻抗：10KΩ。 10、话筒输入阻抗：1 KΩ。 11、THD+N（线路输入）： ≤0.1%。 12、THD+N（话筒输入）：≤0.5%。 13、信噪比：≥70dB。 14、最大延迟时间：80秒。 15、交流供电范围：165V~250V/50Hz。 16、最大消耗功率：30W。 |  |  |  |
| 50 | 格尔木江源路小学 | 保障前级 | 1 | 台 | 1、专业2 U高度机柜式设计。 2、 13路输入通道： 包括常规话筒输入：TRS6 .35×5， 紧急话筒输入：TRS6 .35×2，消防信号输入：TRS6 .35×1，双声道标准线路输入：RCA×5，消防控制接口：工业接线端子×2；输出通道：TRS6 .35×3、RCA×1。 3、消防信号输入具有最高优先级，消防控制接口被两路短路或两路D C 2 4 V任意一路触发后，将输出信号强切为消防输入接口的信号。 4、紧急话筒输入为第二级优先。 5、话筒1具有第三级优先。 6、话筒（M I C 2、3、4、5）与线路（A U X 1、2、3）输入为第四级； 带5路拨码开关，分别控制5路常规话筒输入的4 8 V幻象供电。 7、每一路话筒都可独立调节音量、高音 ( T R E B L E )、低音（B A S S）；5路线路输入每一路都可独立调节音量、高音 ( T R E B L E )、低音（B A S S）。 8、总共有20个音调调节旋钮，分别调节5路线路输入，5路话筒输入的高音和低音。 9、带总音量集中控制。 10、带L E D信号输入指示灯；5段L E D灯指示输出信号强度。 11、话筒1（M I C 1）具有默音功能，并且默音深度可调功能。 12、带钟声提示功能，且钟声音量可调。 13、输入灵敏度 ：线路及报警：-8dB（300mV）；话筒：-36dB（13mV）；紧急话筒：-34dB（15mV）。 14、输出电压：线路输出：0db（775mV）±1dB/620Ω；录音输出：0db（775mV）±1dB/10KΩ。 15、 应急话筒启控阀值：5mV。 16、 输入阻抗：＞10KΩ。 17、音调特性：低音100Hz（±10dB ±2dB）；高音 10KHz（±10dB ±2dB）。 18、频率响应：线路：30Hz—20KHz ±4dB；话筒：40Hz—16KHz ±4dB。 19、总谐波失真：40Hz — 16KHz ≤1%。 20、噪声： ≤0．5mV(整机) A计权。 21、信噪比：话筒 ≥70dB；线路 ≥80dB。 22、电源电压范围：180V～240V 50Hz。 |  |  |  |
| 51 | 格尔木江源路小学 | 保障功放 | 2 | 台 | 1、采用D类功放和谐振软开关电源，效率非常高，可达90%，无输出变压器设计，音质更好。 2、有源功率因数校正（PFC），90~260VAC宽电压工作能力。 3、全面的保护电路：交流保护：当交流电源电压超出工作范围，关闭电源；直流保护：功放输出端出现有直流电压，立即关闭电源，保护音箱；短路保护：负载短路立即切断输出，故障解除自动恢复；热 保 护：功放内温度超过70℃，启动功率控制；超过85℃，功放关闭；削波压限器：防止严重削波信号到达扬声器，同时维持额定输出功率；温控变速风扇：风机转速正比于机内温度，降低风噪；气流从前到后。 4、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。 5、可选配插卡式网络模块NET-212，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。 6、频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频)。 7、输出功率：2100W。 8、 额定输出电压：100V±5V。 9、信噪比：≥90dB（A计权）。 10、 输入灵敏度：775mV±50mV。 11、 总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2%(1/10额定功率）。 12、 电源：90V～260VAC, 50Hz～60Hz。 |  |  |  |
| 52 | 格尔木江源路小学 | 网络解码音箱 | 20 | 只 | 1、专业一体化壁挂式设计，木质箱体，精致美观，工艺考究，尽显高档气质。 2、采用高速工业级芯片，内置嵌入式网络语音解码模块，确保设备使用稳定，启动时间小于1秒。 3、内置1路网络硬件音频解码模块，支持T C P / I P、U D P、I G M P (组播)协议，实现网络化传输1 6位C D音质的音频信号。 4、可远程调整音量和I P地址。 5、带本地线路输入1组，音量可调；话筒输入1路，音量可调；带1路线路输出。 6、内置D类数字功放，带2 x 1 5 W功率输出( 8欧定阻)输出，完美音质，发热小，功效更高。 7、内置高精度时钟芯片，一个月时钟误差在1 0秒以内。与服务器联网，可自动、定时校时。 8、状态灯指示，可以实时显示终端各种状态。 9、预留2 . 4 G天线接口，可选配2 . 4 G接收模块G L R - 1 0 2，可实现本地语音扩声。 10、标准R J 4 5网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由，1 0 M / 1 0 0 M自适应网络传输。 11、支持远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度，方便工程维护和管理。 12、可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以独立执行定时任务，保证系统的平稳运行。 13、带开关电源，支持宽范围的市电，适合偏远山区等电压不稳区域。 14、频率响应：4 0 H z ~ 1 8 K H z (线路）；1 0 0 H z ~ 1 6 K H z（话筒）。 15、灵敏度：9 0 d B ±3 d B。 16、网络接入口：R J 4 5×1。 17、支持协议：A R P、U D P、T C P / I P、I C M P、I G M P (组播)。 18、音频格式：M P 3。 19、采样率：8 K～4 8 K H z。 20、传输速率：1 0 / 1 0 0 M b p s。 21、内置数字功放：2×1 5 W / 8Ω。 22、单元规格：4 . 5吋宽频扬声器单元×1；2 . 7 5吋高音扬声器单元×1 23、尺寸：290×133×240mm（W×D×H） |  |  |  |
| 53 | 格尔木江源路小学 | 网络解码器 | 1 | 台 | 1、标准1U高度机柜式设计，标准机柜式安装。 2、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号，可远程调整音量和IP地址。 3、带本地话筒和线路扩音功能，且话筒、线路音量单独可调，带默音功能。 4、带智能控制的功放电源接口，最大可带2000W的功放。 5、带有24V信号和短路信号报警输入接口。 6、1路话筒输入、1组线路信号输入、1组线路信号输出。 7、带优先级切换功能，可以自主选择网络信号优先或网络和本地信号混音输出。 8、带USB接口，接入U盘后，用于播放本地节目。 9、支持四线制和三线制消防强切，内置24V强切电源。 10、带短路输出，可实现外部设备联动控制。 11、可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以自动执行任务，保证系统的平稳运行。 12、支持授权操作管理功能，由服务器统一配置管理用户及密码。 13、支持远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 14、频率响应：线路20Hz~20KHz；话筒：100Hz~16KHz。 15、输入灵敏度：话筒：-36±3dB； 线路：-10±2dB。 16、音频输出电平：0dB(775mv)。 17、音频位率：8Kbps～320Kbps自适应。 18、支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)。 19、音频格式： MP3。 20、采样率：8K~48KHz。 21、传输速率：10/100Mbps。 22、网络输入接口：RJ45×1。 23、音频输出口：RCA×2。 24、本地音频输入口：RCA×2。 25、外接功放输出电源插座：（10A）×1。 26、本地扩声话筒输入口：TRS×1。 27、报警输入接口：短路、24V。 28、短路输出接口：1个。 29、信噪比：＞80dB。 |  |  |  |
| 54 | 格尔木江源路小学 | 室外豪华型防水声柱 | 10 | 只 | 1、外壳采用铝合金材料， 2、专业的表面处理工艺，防水防锈，全天候设计， 3、选用防水单元，室内外均宜，寿命长，灵敏度高，声音清晰、明亮。 4、配有安装支架，安装便捷。 5、扬声器单元通过IP56防尘防水等级认证。 6、额定功率：160W。 7、输入电压：100V。 8、灵敏度：92dB±2dB。 9、频率响应：70Hz-19KHz（±15%）。 10、喇叭单元：LF6.5"×4；HF:3"×2。 |  |  |  |
| 55 | 格尔木江源路小学 | 功放 | 2 | 台 | 1、D类功放和谐振软开关电源，可达90% ，无输出变压器的广播功放。 2、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等。（提供RS485控制接口实物图） 3、可选配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。（提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需佐证此参数，提供原件扫描件，加盖生产厂家公章,原件备查。） 4、频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频)。 5、输出功率：≥1600W 6、 额定输出电压：100V±5V 7、信噪比：≥90dB（A计权） 8、 输入灵敏度：775mV±50mV 9、 总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2%(1/10额定功率）. 10、有源功率因数校正（PFC），90~260VAC宽电压工作能力。 |  |  |  |
| 56 | 格尔木江源路小学 | 前置放大器 | 1 | 台 | 1、 ≥13路输入通道： 包括常规话筒输入：≥TRS6 .35×5， 紧急话筒输入：≥TRS6 .35×2，消防信号输入：≥TRS6 .35×1，双声道标准线路输入：≥RCA×5，消防控制接口：≥工业接线端子×2；输出通道：≥TRS6 .35×3、RCA×1（提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需佐证此参数，提供原件扫描件，加盖生产厂家公章,原件备查。）。 2、消防信号输入具有最高优先级，两路短路或两路DC24V任意一路均可将输出强切为消防信号。 3、紧急话筒输入为第二级优先；话筒1（MIC1）具有默音可调功能，具有第三级优先；话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第四级；5路话筒（MIC）输入每一路都带48V幻象功能，由拨码开关单独控制。 4、具有20个音调调节旋钮，分别调节5路线路输入，5路话筒输入的高音和低音。(提供实物接口图） 5、带钟声提示功能，且钟声音量可调 |  |  |  |
| 57 | 格尔木江源路小学 | 天线分配器 | 1 | 台 | 1.采用最新超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰。 2.天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线。 3.能提供四台宽频多频道接收机共用一对天线， 第二台分配器 同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程。 4.分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装。 技术参数： 1、适用频宽范围： 500MHz ─ 850MHz。 2、输入截断点： +15dBm。 3、输出/输入增益： +1.0dB±1dB。 4、输出端隔离度： >18dB 在500MHz ─ 850MHz 。 5、输出/入阻抗： 50Ω。 6、天线输出接头： TNC插座。 7、天线输入接头电源： 天线A、B输入端各提供约8V DC,250 mA(max)。 8、电源输入： 12V-15V/5A DC。 9、电源输出： 12V/1A DC (Each one)。 10、消耗电流:（单机）： 约 145mA在12V DC输入。 |  |  |  |
| 58 | 格尔木江源路小学 | 无源对数周期天线 | 2 | 个 | 1、采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。 2、配有内螺纹用于安装，可将该天线固定在话筒支架上，也可将其悬挂在天花板上，或者使用集成式可旋转适配器固定在墙壁上。 3、可与无线接收机和天线分配器搭配使用，该天线为无源对数周期天线，无需偏压输入。 4、该天线为单指向性天线，对需要特定方位使用的环境有非常好的效果。 技术参数： 1、适用频宽范围： 500MHz ─ 850MHz； 2、天线阻抗 :50Ω； 3、天线增益：3-5dB； 4、驻波比：≤2.5:1； 5、接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面）； 6、连接插座 :TNC母座×1； |  |  |  |
| 59 | 格尔木江源路小学 | 天线放大器 | 2 | 个 | 1.适用于500MHz ─850MHz频段外接天线，搭配可调增益信号放大、衰减线路，用户可根据实际使用环境调整增益大小。 2、配置电源适配器，能提供放大器内建放大线路的电源，也能为远端外接天线放大器供电，使长距离的天线缆线能实现多级增益调节。 3.搭配锌合金外壳的优异散热特性，达到持续稳定的电路特性与DC 8 V的输出电压。 技术参数： 1、适用频宽范围： 500MHz ─ 850MHz； 2、步进增益 总增益量：0 ～ +18dB±2dB 步进量：±1dB； 3、步进衰减 总衰减量：0 ～ 9dB±2dB 步进量：±1dB； 4、系统阻抗 :50 Ω； 5、外接电源输入: 12 ～18V DC / min. 350mA； 6、电源稳压输出 :8V DC / max. 250mA； 7、电流消耗 :约60mA/12V DC Input； 8、连接座:TNC插座×2，2.0 mm DC插座×1； |  |  |  |
| 60 | 格尔木江源路小学 | 一拖二无线手持话筒 | 1 | 套 | 1、使用EIA标准金属机箱，采用天线分集式接收线路、CPU控制选讯+导频识别功能，理想使用距离可达80米以上； 2、频率调节采用无互调干扰群组预设、用户自定义调节等方式，单机≥2000个频率可供客户调节； 3、4.6寸LCD显示器可实时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等信息； 4、各通道支持SQ(降噪)六档独立调节； 5、接收机内置开关电源，由AC 220V市电直接供电，并支持电源环出功能； 6、接收机天线座提供偏置电压，可连接有源对数周期天线提升接收距离和信号质量。并支持射频级联功能，无需天线分配器即可实现≤8套叠机使用； 7、具有3个XLR平衡输出、1个TS非平衡输出、4个TNC-K天线端口，MIC/LINE输出切换开关； 8、通道数量：两通道、接收频率范围：UHF530.000-690.000MHz（常规 640.000MHz-690.000MHz）、频率间隔：25kHz、音频频率响应：65Hz-15kHz、总谐波失真（THD+N）:≤0.5% (10mV@1kHz)、音频灵敏度: -48±3dB、最大频偏：±45KHz、最大输出电平：≥+10dBV、动态范围：≥100dBA、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB； 9、发射器采用动圈式拾音头、指向性：超心形、载波功率：两档可调、显示方式：TFT显示、电源：2×AA碱性电池、连续工作时间：约8小时； |  |  |  |
| 61 | 格尔木江源路小学 | 网络摄像机 | 20 | 台 | 1、像素≥400万；1/2.7英寸CMOS传感器 2、焦距：4mm/6mm/8mm定焦镜头可选；补光灯类型：红外补光，有效红外距离不小于50m 3、码流同时并发输出，应可达到：主码流：分辨率为2880×1620，帧率为25fps，码率为4Mbps；副码流：分辨率为704×576，帧率为25fps,码率为1Mbps 4、支持POE供电 5、外壳防护等级不低于IP67 6、应支持TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP等协议 7、要求包含摄像机支架 |  |  |  |
| 62 | 格尔木江源路小学 | 解码器 | 1 | 台 | 1、1个音频输入／输出接口、2个RJ45千兆网络接口、1个千兆光口、2个RS485、2个RS-232、2个USB2.0、1个USB3.0、2个HDMI输入接口、2个DVI输入接口、12个 HDMI输出接口，具有开关按键、复位 2、支持不少于4路本地高清视频输入，不少于12路视频解码输出 3、应支持4K高分辨率输入输出，高清视频输入应支持HDMI，DVI-I 4、应支持 H.265、H.264 （Baseline/Main/High Profile)、MPEG4、MJPEG视频解码。应支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频解码 5、解码能力最大支持整机解码通道不少于192路；支持不少于8路12MP（4000×3072）、16路8MP（3840×2160）、24路5MP（2560×2048）、36路4MP（2560×1440）、48路3MP（2048×1536) 、64路1080P（1920×1080）、144路720P（1280×720）、192路960H（960×576）视频解码 6、应能设置16个系统预案，并支持预案快速调取 7、HDMI 输入支持不少于以下分辨率：3840×2160@30Hz、2560×1600@30Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1600×1200@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×1024@60Hz、1440×900@60Hz、1280×800@60Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1024×768@60Hz 8、应支持12MP（4000×3072）、4K（3840×2160）、U×GA（1600×1200）、S×GA（1280×1024）、 Q×GA（2048×1536）、×GA（1024×768）、1080P（1920×1080）、960P（1280×960）、960H （960×576）、720P （1280×720）、VGA（640×480）、4CIF（704× 576）、CIF（352×288）分辨率解码 15、在浏览器下，应具有GB/T 28181、Onvif、RTP、RTSP设置选项 9、应支持主动解码，支持通过网络接入IPC、NVR进行解码 10、应支持被动解码，支持接收平台传输的码流进行解码上墙 11、应支持与前端进行语音对讲 12、解码输出应能根据输入通道的分辨率、码率、帧率的不同进行自适应调整输出的分辨率、码率和帧率 13、HDMI 输出支持不少于以下分辨率设置：3840×2160@30Hz、1920×1080@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1280×720@60Hz、1024×768@60Hz、800×600@60Hz 14、应支持虚拟条屏功能，应能滚动播放输入的文字，播放文字底色可设置透明 15、应支持报警联动切换视频画面 16、支持单画面添加不少于64路通道轮巡解码 17、应支持网络键盘、RS485键盘通过设备控制解码画面切换、前端PTZ 18、应支持通过串口控制显示屏，包括开关屏幕，调节屏幕亮度、色度、饱和度、对比度 19、应具有透明通道设置选项 20、应支持远程获取和配置参数，应支持远程导出和导入参数；应支持远程获取系统运行状态、系统日志；应支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护 21、应具有电源、报警、网络三种告指示灯 |  |  |  |
| 63 | 格尔木江源路小学 | 智能球型摄像机 | 4 | 台 | 1、全景通道双1/1.8"CMOS传感器，双2.8mm高清镜头 全景通道支持自动拼接，水平视场角190°±10°，垂直视场角75°±10°，画幅比25:10 2、≥600万像素 3、细节：10红外灯补光120米，4颗白光灯补光30米，全景：3颗白光补光30米 4、全景通道：智能监控；细节通道：智能监控/人脸抓拍 5、全景通道支持主动场景，智能图像 6、支持磁盘满、无磁盘、磁盘读写错误、录像异常、IP冲突、MAC冲突、FTP服务器异常、端口输入报警、网线断（日志信息）、视频丢失报警 7、支持HTTPS、TCP/IP、ICMP、HTTPS、DHCP等协议 8、支持报警联动声音警示、白光警示、录像、抓拍、PTZ、上传中心、跟踪 9、支持TF卡槽，2路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出 10、电源适应性AC24V±25%，DC24V±10% |  |  |  |
| 64 | 格尔木江源路小学 | 摄像机支架 | 4 | 个 | 铝合金精密压铸工艺 |  |  |  |
| 65 | 格尔木江源路小学 | 网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 支持人脸、车辆图片统一存储管理 整机接收图片性能12张/秒，对接入路数不限制，12张/秒的图片流占用带宽平均按30M计算； 支持IPC分辨率12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 48路720P/24路1080P/16路3MP/12路4MP/9路5MP/8路6MP/6路4K/4路12MP 同时预览 16路720P/16路1080P/16路3MP/12路4MP/9路5MP/8路6MP/6路4K/4路12MP同步回放，1/16到512倍速 支持1/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36/40/64/80画面预览 支持8个硬盘接口，单块最大24TB 支持RAID0/1/5/6/10，JBOD模式 支持2个HDMI/2个VGA视频输出（非同源），最高分辨率可达4K 带宽：接入：640Mbps，转发：320Mbps 支持S+265、H.265、H.264压缩标准 支持驳接Onvif、RTSP协议网络前端，GB/T28181对接平台，GA/T1400对接平台 支持H.265 Onvif 功率≤80W（含8块8T硬盘） |  |  |  |
| 66 | 格尔木江源路小学 | 会议音箱 | 2 | 只 | 1、全频柱阵列音箱 2、箱体采用优质中纤板 3、表面喷涂黑色水性洒点漆 4、配备简易壁挂件和Φ35底座 5、金属防护网，4mm六边形透声孔，内衬防尘透声网。 技术指标: 1、额定阻抗：8Ω 2、额定功率：150W 3、最大功率：600W 4、特性灵敏度：93dB 5、连续声压级：115dB 6、最大声压级：121dB 7、额定频率范围：110～18000Hz 8、全频扬声器：3.5"×4 9、覆盖角度（H×V）：120°×60° |  |  |  |
| 67 | 格尔木江源路小学 | 功放 | 1 | 台 | 1、完善的保护功能 电源软启动功能，保证开机瞬间不对电网形成冲击。 采用双重无失真压缩电路，确保功放不过激失真和超功率工作。 电压、电流跟踪技术，确保功放长期工作在安全区域。 多点温度监控，确保功放不过热。 模具成型的绝缘和风道设计，保证了安规的要求和功放不过热。 导热材料，保证MOS管高效有效的散热。 2、完善的输入、输出接口 XLR孔形卡侬插座，并机简单快捷。 输出接口采用快装接口，避免错接，系统连接高效。 3、具有低通功能选择 方便系统连接低音音箱，无需额外增加电子分频器。 4、具有桥接功能选择 方便系统桥接应用模式的功率扩展。 技术指标： 1、额定功率：2×300W/8Ω，2×450W/4Ω，桥接：1×900W/8Ω； 2、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）； 3、输入灵敏度：0dBu（775mV）； 4、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； 5、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%； 6、信噪比(A计权)：≥100dB； 7、串音衰减(1kHz)：≥70dB； 8、增益差：≤1dB； 9、阻尼系数：≥250; |  |  |  |
| 68 | 格尔木江源路小学 | 数字音频矩阵 | 1 | 台 | 1、不少于16进8出数字音频矩阵处理器； 2、每路输入带48V幻象供电； 3、核心算法：矩阵混音，自动混音，反馈抑制； 4、每个输入通道具有反馈抑制器、噪声门、高通滤波、低通滤波、1s延时器、压限器、16段均衡器； 5、输入输出参量增益：最大值20dB，最小值-20dB，步进0.1dB； 6、参量均衡带宽Q值：0.5-20； 7、高低通衰减斜率：6、12、18、24、36、48dB； 8、压限器门限值：-100dB至0dB； 9、压缩比:1～100（斜率）； |  |  |  |
| 69 | 格尔木江源路小学 | 一拖四无线会议麦克风（方管） | 1 | 套 | 1、采用金属机箱结构设计、结构优化、具有很好的散热、隔离谐波干扰等效果； 2、采用四通道真分集式接收，数字导音、杂音锁定双重静音控制，实现远距离信号接收； 3、每个通道具有独立的（黄、绿、蓝）三色显示屏，方便识别不同工作状态，可同时显示信道、频率、电池电量、电子音量等相关信息； 4、各通道具有单独的对频按键、频点和音量调节按键； 5、各通道采用XLR独立平衡输出、混合输出采用3芯XLR以及6.35mm组合并存的方式； 6、会议单元为一体化的方形拾音管，外形美观不遮挡面部。具备自动静音及冲击消除电路，消除开关机的冲击声，避免冲击和噪声影响； 7、具有自动一键搜频功能，也可手动调频； 8、具有锁屏功能，防止因错误的操作而影响产品的正常使用。 综合技术参数： 载波频段：UHF615.000-694.170MHz 单机频带宽度：80MHz 单机频道数量：200个(B组）、48个（C组） 综合T.H.D.：<1%@1kHz 频率响应：65Hz-15kHz 有效使用距离：50米(无遮挡) 接收机参数： 频率稳定度：±0.005%(-10°C-50°C) 最大频偏：±45KHz 射频灵敏度：1.2/uV@S/N=12dB 接收方式：真分集，CPU控制选讯+导频识别接收 静音方式：CPU噪声MUTE 天线：50Ω/TNC 显示方式：三色LCD 电源供应：DC 12V 音频输出接口：XLR ×4、XLR/TS×1 外形尺寸（主体）：483mm(宽）*44mm（高）*220mm（深） 重量：约2.5kg(含附件） 发射器参数： 载波频段：UHF615.000-694.170MHz 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成 发射模式：CPU控制载波生成+导频生成 最大频偏：±45KHz 显示方式：LCD 拾音头：φ14 电容式 供电方式：三节AA电池 电池寿命：约8小时 重量：约940g（含电池） 外形尺寸：底座：108mm(宽）*65mm（高）*155mm（深），含管平高130mm 咪管：35mm（宽）*24mm(高）*210mm(长） (不含中柱） |  |  |  |
| 70 | 格尔木江源路小学 | 指挥中心装修 | 1 | 项 | 按要求完成墙面处理、地面处理、会议标识等 |  |  |  |
| 71 | 格尔木江源路小学 | 系统集成费 | 1 | 项 | 包含：UPS安装调试所需的所有电缆及电池连接线，信息点综合布线所需的网络模块面板水晶头、高清视频线缆、插座、PVC线槽和布线实施中所需所有附件及人工费用。 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 1800000 |  |

| 格尔木市市级政府采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： 格尔木市教育局 |  |  |  |  |  | 填报人：苏先生 |  |  |
| 采购项目：格尔木市教育局国家教育考试考务平台及标准化考点改造项目 |  |  |  |  |  | 项目类别：货物 |  |  |
| 序号 | 项目学校 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数/规格型号 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 格尔木市第七中学 | *高清 SIP 转发管理三合一平台 | 1 | 台 | 1)符合满足《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2)支持标准SIP2.0；SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位；SIP URI组、用户、树形列表管理；SIP URI地址解析；支持TS（Transition Stream）、PS（Program Stream）流封装； 3)支持MPEG4、H.264、H.264H、H.264M、H.264B、H.265、MJPEG视频格式； 4)支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式； 5)用户和权限管理，设定管辖范围内用户、组、角色的权限。用户管理可包括用户注册、用户查询、用户增加删除、用户访问权限管理、用户锁定和解锁、用户分组管理、用户访问记录查看功能； 6)系统管理员，可添加、删除、修改组、用户、设备；可对远程用户设定视频浏览权限、前端设备控制权限和历史数据的删除、复制、浏览等操作权限，也可收回权限；远程用户的权限可精确到每一个教室（考场）的图像访问、控制、历史数据播放； 7)支持通过Web端无需安装任何播放插件的情况下跨平台直接播放本级和下级的实时音视频图像； 8)支持保密室智能管理，可实现行规则设置、报警管理、值班计划管理、在岗检查、人数统计、门禁记录、违规出入记录； 9)支持北斗时钟同步、NTP时钟同步多种方式； 10)支持管理、绑定考试应急指挥终端，实现应急指挥功能； 11)支持理化生系统和动静巡课系统视频拉流等业务支撑； 12)支持对接“国家教育考试综合管理平台”系统； 13）能与海西州考试指挥平台高清 SIP 转发管理三合一平台及青海省高清 SIP 转发管理三合一平台无缝对接并提供对接证明材料； |  |  |  |
| 2 | 格尔木市第七中学 | 高清媒体转发平台 | 1 | 台 | 1)符合满足《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2)支持MPEG4、H.264、H.264H、H.264M、H.264B、H.265、MJPEG视频格式； 3)支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式； 4)支持TS（Transition Stream）、PS（Program Stream）流封装； 5)媒体流分发； 6)支持多转发分布式部署、协同工作，实现均衡控制，满足大路数高清视频流的转发需求； 7)支持客户端本级语音对讲、级联语音对讲以及与前端摄像机(需要前端摄像机有音频的输入输出设备)进行语音对讲； 8)支持根据网络情况和使用需求，动态调整视频分辨率； 9)支持根据摄像机或者存储在线情况智能调整视频源出口； 10)音/视频数据压缩及封装； 11）能与海西州考试指挥平台高清 SIP 转发管理三合一平台及青海省高清 SIP 转发管理三合一平台无缝对接并提供对接证明材料； |  |  |  |
| 3 | 格尔木市第七中学 | 标考网络流媒体存储平台 | 2 | 台 | 1)符合满足《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2)支持WEB、本地GUI界面操作； 3)支持1280Mbps接入、1280Mbps储存、1024Mbps转发网络性能； 4)最大支持16路视频回放； 5)支持2路VGA输出，4路HDMI输出。同源模式：VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1和HDMI2最大支持4K显示，HDMI3最大支持8K显示，HDMI4最大支持1080P显示；异源模式：VGA1和HDMI1同源输出，VGA2和HDMI2同源输出，VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1、HDMI2和HDMI3最大支持4K显示，HDMI4最大支持1080P显示； 6)支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、智能动检； 7)每个通道可单独配置一种后智能应用； 8)支持后智能：人脸检测比对、视频结构化、周界防范、智能动检； 9)支持8路后智能人脸检测比对；或8路后智能视频结构化；或32路后智能周界防范；或32路后智能智能动检； 10)支持32路报警输入、16路报警输出； 11)支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265； 12)支持IPv4、IPv6、HTTP等网络协议； 13)支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）； 14)支持4个2500Mbps以太网口，支持4个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余； 15)支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式； 16)支持16个内置SATA口，单盘最大容量16T，支持各种数据保护模式； 17)支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放； 18)支持抽拉式硬盘热插拔机箱； 19)支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到存储设备。 |  |  |  |
| 4 | 格尔木市第七中学 | 硬盘 | 32 | 块 | 1.监控专用硬盘：8T容量，硬盘接口类型：SATA3.0， 适用类型：监控主机，硬盘转数：7200rpm ，缓存：64MB，磁头数量：6个； 2.盘体尺寸：3.5英寸，盘片数量：3 ，平均寻道时间：读取：<8.5ms，写入：<9.5ms，接口速率6Gb/秒。 |  |  |  |
| 5 | 格尔木市第七中学 | 巡查指挥终端（一体式终端） | 1 | 台 | 1) 操作系统：Linux系统，非PC架构、非工控机架构； 2) 内置镜头：内置1080P30fps高清摄像头，支持12倍光学变焦，73°水平视场角°； 3) 视频标准：支持H.265、H.264HP、H.264BP编码格式； 4) 视频接口：1路内置摄像机输入和1路VGA输入、1路HDMI高清视频输入，2路HDMI高清视频输出； 5) 音频标准：支持OPUS、AAC-LD、AAC-LC、G.719、G.711a、G.711u、G.722编码格式； 6) 音频接口：同时提供3路音频输入接口，2路音频输出接口； 7) 主辅流监控预览：支持对本地画面、演示流进行实时监控和预览； 8) 会议带宽：IP线路下，会议速率支持 64Kbps—8Mbps； 9) 低带宽性能：192Kbps带宽下召开720P30会议，在384Kbps带宽下召开1080P30会议，演示音视频流畅； 10) 自主组会：终端可自主发起多点会议，通过地址本选取会场发起会议； 11) 一键入会：云视讯指挥管理平台预定好会议后，在终端的会议日程上显示24小时内的会议列表，用户可根据会议时间选择并加入其中一个会议； 12) 主持人会控：支持主持人会控功能，被指定为主持人后能够实现点名发言、添加/删除会场、静闭音、邀请终端入会、强制终端退会、切换参会者终端语音/视频会议、设为大画面、设为焦点会场、远程遥控终端、结束会议、会议设置等功能； 13) 兼容互通：支持与众业界主流厂商MCU兼容，实现音视频互联互通互控； 14) 鼠标、键盘控制功能：支持连接外置键盘、鼠标，进行会议召集、参数设置、会议控制； 15) OLED屏显示：支持OLED显示屏滚动显示设备IP地址、设备型号、设备版本信息； 16) 网口：具备1个10/100/1000M以太网接口； 17）安装方式：支持正装、倒装 18）能与海西州教育局考试指挥平台的MCU多点控制单元无缝对接并提供对接证明材料。 |  |  |  |
| 6 | 格尔木市第七中学 | 标考高清电视墙管理平台 | 1 | 台 | 1)符合满足《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2)标准19英寸、4U机架设计，电信运营级系统机箱； 3)插卡式模块设计，须满足4路编码输出，12路解码输出； 4)业务卡支持热插拔，可方便进行维护； 5)冗余风扇散热系统设计，吹抽两种模式同时工作，智能调控温度，配合机箱结构，形成固定风道，确保机箱内温度平衡； 6)双通道冗余电源设计，支持直流/交流电源，适应于机房等应用环境； 7)支持数字视频信号的输入和矩阵输出； 8)支持高清视频信号的矩阵切换和输出； 9)采用H.264视频压缩标准，支持双码流技术，可变码流，支持复合流和视频流编码，且音频和视频同步； 10)满配最大支持40路1080P视频编码能力； 11)支持4K点对点输出显示； 12)支持300W/500W/800W/1200W解码； 13)满配最大支持80路3840*2160@30fps或320路1080p@30fps视频解码能力； 14)支持解码H.265/H264，满配最大支持320路H.265的1080P解码输出； 15)支持解码SVAC和非标码流； 16)支持1/4/9/16画面分割显示，支持自由分割； 17)支持鱼眼矫正； 18)支持60个显示屏的任意拼接； 19)支持液晶屏/DLP屏/小间距LED屏显示； 20)支持开窗和漫游功能，单屏支持16个窗口； 21)支持30个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局； 22)支持高清底图显示； 23)支持高清全景拼接； 24)支持网络级联； 25)支持TCP/IP协议，支持RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP网络协议； |  |  |  |
| 7 | 格尔木市第七中学 | 大屏中控管理平台软件 | 1 | 套 | 1)符合满足《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2)通过配置电视墙布局及视频源连接关系，实现所见即所得，即屏幕上的布局和控制可完美的与电视墙的显示同步； 3)提供鹰眼地图对电视墙局部显示进行放大、缩小或全局查看，可查看每个窗口、通道图像的状态信息； 4)支持GIS地图信息查看； 5)支持双屏扩展显示； 6)支持输出屏幕的自由绑定、自由开窗、窗口放缩融合拼接以及漫游； 7)支持远程控制解码矩阵和电视墙管理平台对音视频图像以及编码图像的上墙解码和管理； 8)分屏方式：支持控制电视墙1分屏、4分屏、6分屏、8分屏、9分屏、16分屏多种模式； 9)画面轮巡：支持设置多种自定义的轮巡设置； 10)轮巡模式：独立轮巡和组合轮巡，同步轮巡和异步轮巡，定点轮巡和定长轮巡； 11)云台控制：支持云台设置方向、焦距、步长、自由旋转、左右边界以及预置点和3D快速定位； 12)大屏融合：支持屏幕的拼接融合； 13)报警功能：具有接收视频丢失、遮挡、动检、远程报警（报警器报警）、系统自诊断和网络中断报警，并可及时控制其报警图像上墙以及弹窗或者蜂鸣提示；并支持报警联动； 14)搜索功能：对其展开的节点列表或导入的历史节点列表可以进行模糊搜索、精确定位； 15)视频预览功能：支持本地窗口滚动预览实时图像； 16)智能传输：根据网络情况，智能选择最佳网络路径进行拉流传输； 17)根据网络使用环境及解码性能，可自动切换为相应码率的音视频图像； 18)本级中心根据网络带宽条件，可主动选择调取主辅码流的音视频图像。 19）包含1台控制计算机。(计算机配置应满足该软件的运行要求)。 |  |  |  |
| 8 | 格尔木市第七中学 | 智能视频监考软件 | 1 | 套 | 能对接青海省国家教育综合考务平台，支持面向考试计划的管理，场所启用与通道关联，列表分类管理与面向业务排序，支持监巡考权限统一管理，支持对通道相关信息的搜索，提供智能推荐列表监考更有针对性，支持3D定位可显示考场、考生、考务人员相关数据，提供对现场监考员行为的监督和上报，提供摄像机状态管理，提供考生、现场监考员违规的上报，支持指令推送与处理，实现考中过程中视频监考功能。 |  |  |  |
| 9 | 格尔木市第七中学 | 红外高清半球摄像机 | 76 | 台 | 1)符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2)支持绊线入侵，区域入侵； 3)采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 4)可输出400万（2560×1440）@25fps，最大可输出400万（2688×1520）@20fps； 5)支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 6)内置高效红外补光灯，最大红外监控距离30米； 7)支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 8)支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 9)支持报警2进2出，音频1进1出，最大支持256 GB Micro SD卡； 10)支持MIC； 11)支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装； 12)支持IP67、IK10防护等级。 |  |  |  |
| 10 | 格尔木市第七中学 | 摄像机电源适配器 | 76 | 个 | 输出电压 ：12V；输出电流 ：2A；输入电压 ：100-240V AC；12V/2A电源适配器。 |  |  |  |
| 11 | 格尔木市第七中学 | 全向拾音器 | 76 | 个 | 1.拾音范围：5-50平方米； 2.音频网络传输距离：100米； 3.灵敏度：-33dB； 4.指向特性：全指向性； 5.麦克风：震膜防潮电容咪头； 6.信号处理电路：降噪处理电路、内置高速DSP数字信号处理器； 7.驱动能力：内置前置放大电路，可直接驱动耳机； 8.电源电压：直流稳压电源DC12V； 9.连接方式：3条引线（电源、音频、公共地）。 |  |  |  |
| 12 | 格尔木市第七中学 | 红外高清球型摄像机 | 2 | 台 | 1)符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2)采用400万像素1/2.8英寸CMOS传感器； 3)支持32倍光学变倍，16倍数字变倍； 4)支持星光级超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6；黑白：0.0005Lux@F1.6；0Lux，红外灯开启； 5)内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 6)支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸属性提取，6种属性8种表情； 7)支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 8)支持H.265编码，实现超低码流传输； 9)内置150米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 10)水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区； 11)支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径； 12)支持1路音频输入和1路音频输出； 13)内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； 14)静音设计，1米距离外，设备正常运行小于40分贝，可用于室内监控； 15)支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 16)支持DC24V±25%宽电压输入； 17)支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级； |  |  |  |
| 13 | 格尔木市第七中学 | 高科技屏蔽终端 | 68 | 台 | 1.阻断工作、频率范围：30MHz-5850MHz； 2.侦测引导阻断频率范围：无缝覆盖30MHz-3000MHz； 3.手机屏蔽频段（当地环境手机基站＞300米时，通过频谱仪测量的信号强度2G/3G/4G/5G） 并保持在两分钟以上的最大值≤-65dBm，5G最大值≤-75dBm，可有效屏蔽2G电信/移动/联通、3G移动/电信/联通、4G联通/电信/移动、5G移动/联通/电信、5G室内； 4.蓝牙/WIFI屏蔽频段（通过频谱仪测量的信号强度保持在两分钟以上的最大值≤-65dBm，5.阻断方式：对侦测引导阻断频率范围内的专业作弊信号，采用侦测引导阻断方式，对专业作弊信号频点实现点对点的精准阻断。对2G/3G/4G/5G各种制式的手机信号和蓝牙/WIFI信号采用直接阻断方式； 6.并发阻断能力：专业作弊信号（手机信号/WIFI/蓝牙信号通道除外）支持不少于22路并发阻断； 7.点频阻断：支持对专业作弊信号采用瞄准式点频精准阻断方式，阻断信号3dB带宽≤200KHz； 8.预设频点模式： 无需侦测引导，可预置至少22路专业作弊干扰频点（手机信号/WIFI/蓝牙信号除外）进行实时阻断； 9.专业作弊阻断效果： 具备数传作弊设备接收答案的远程清除功能；能干扰语音设备（FM、TK等）和数传设备（FSK、LoRa）作弊信号； 10.考试计划：可根据考点级管理平台的考试计划，提供考前、考中及考后自动工作模式，实现无人值守式管理，也可支持手动操作； 11.温度监控：支持远程对设备的工作温度进行监控； 12.远程管理：支持通过考点级管理平台实现远程集中控制； 13.扩展机制：设备具备扩展模块插槽；16.一体化设计：天线和电源内置,避免触电、烫伤等风险； 14.状态显示：前面板有工作指示灯，可直观指示设备状态； 15.数据接口：RJ-45接口，支持与考点级管理平台及侦测服务器组网； 16.可靠性：MTBF≥3000小时； 17.电磁辐射标准：符合国家《电磁环境控制限值(GB8702-2014)》标准； 18.环境噪声标准：符合国家《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的零类标准。 |  |  |  |
| 14 | 格尔木市第七中学 | 侦测服务器 | 1 | 台 | 1.侦测频率范围：无缝覆盖30MHz-3000MHz； 2.侦测引导阻断频率范围：无缝覆盖30MHz-3000MHz； 3.扩展升级：支持频段扩展，应对将来新型无线电作弊信号； 4.工作模式：支持无人值守式侦测引导阻断工作模式，可完成无线电信号实时侦测、可疑信号自动采集还原和自动引导阻断。支持自动保存捕获信号文件和还原内容生成； 5.双通道：采用双通道技术，侦测扫描/引导阻断和作弊信号还原并行工作,互不影响； 6.语音信号还原能力：支持对语音类作弊信号的内容还原，包含广播电台、对讲机信号和语音作弊信号等； 7.数传信号还原能力：支持对数传类作弊信号的内容还原，包含采用FSK、LoRa等调制方式的数传作弊信号； 8.实时监听：在持续开展频谱扫描和侦测引导阻断的同时能对语音作弊信号进行实时监听；9.背景学习：系统自动进行无线电频谱背景采集分析，并可存储多个无线电频谱背景模板供作弊信号分析使用； 10.频谱显示：可实时显示侦测频率范围内的频谱图，支持频谱显示放大缩小、测量频率与强度等操作； 11.安全加密：作弊信号答案文件存储和传输时均经过加密处理，文件脱离本系统后采用通用播放工具无法正确播放，保证涉密数据安全； 12.黑白名单：可手动设置黑白名单，也可接收考点级管理平台下发的黑白名单库； 13.考试计划：可手动设置考试计划，也可接收考点级管理平台下发的考试计划，实现无人值守式管理。也可支持手动操作； 14.故障检测：支持运行过程中故障自动检测并实时反馈至平台； 15.数据上报：支持与考点级管理平台连接，支持对可疑作弊信号频点信息的平台上传及管理； 16.远程管理：支持考点管理平台远程管理，查看工作状态等； 17.数据接口：RJ-45接口，支持与考点级管理平台及高科技屏蔽终端组网； 18.可靠性：MTBF≥3000小时。 |  |  |  |
| 15 | 格尔木市第七中学 | 作弊防控管理平台 | 1 | 台 | 1）作弊信号查看：可对考点作弊信号信息进行查看和回放； 2）作弊信号展示：可统计本次考试作弊信号频点分布情况并进行展示； 3）设备状态查看：可对系统设备的运行状态、开关状态、网络情况等信息进行查看； 4）日志查询：可记录和管理关键日志，提供日志查询、浏览等管理功能； 5）黑白名单：在专业作弊信号频段内，可任意设置黑白名单频点/频段。在黑名单频点/频段上作弊信号出现时优先发射阻断信号；在白名单频点/频段上不主动发射阻断信号，不干扰其正常通信； 6）黑白名单同步：各级管理平台之间和黑白名单能够进行同步； 7）考试计划：可设置考试计划，在考试计划时间开始时系统自动进入工作状态，考试计划时间结束时系统自动停止工作，提供考前、考中及考后自动工作模式，实现无人值守式管理； 8）考试计划同步：考试计划能够集中管理，各级管理平台之间考试计划能够进行同步； 9）系统自检：可检测当前所辖设备的工作状态并输出自检结果信息； 10）设备升级：可通过平台对侦测服务器、高科技屏蔽终端和作弊防控管理平台相关软件进行集中升级； 11）安全加密：作弊信号答案文件存储和传输时均经过加密处理，文件脱离本系统后采用通用播放工具无法正确播放，保证涉密数据安全；（提供检测报告） 12）集中控制：支持对系统设备进行集中调试、查看和管理； 13）远程控制：支持对高科技屏蔽终端进行远程开关工作模块等操作。支持集中、分组、单台等多种方式对高科技屏蔽终端进行远程控制； 14）与上级对接：可根据上级管理平台（如省级管理平台）的要求，开发数据接口，自动下载考试计划、黑白名单等，并上传作弊信号信息结果； 15）数据接口：RJ-45接口，支持与侦测服务器及众高科技屏蔽终端组网； 16）可靠性：MTBF≥3000小时。 |  |  |  |
| 16 | 格尔木市第七中学 | 考生身份验证考点客户端软件 | 1 | 台 | 1.实时验证结果上传：支持在考生进入考场时，验证终端设备通过网络实时上传考生的验证结果。（实时信息可以仅包括通过状态等信息） 2.非实时验证结果上传：支持在验证结束后统一通过U盘或网络提交上传所有考生信息，包括未通过验证考生指纹信息。 3.考生信息查询：支持查询考生的信息，包括考生的基本信息（证件号码，性别等）以及考试相关的信息。 4.数据统计：支持按机构进行分类实时统计（查询）验证考生的验证情况，包括验证总人数、未验证人数、通过人数、未通过人数、存疑考生管理、缺考管理、人工审核、违纪管理、异常管理。汇总与统计结果支持报表和图表形式输出。 5. 支持联网主动下载（或U盘导入）本考点内所有考生的身份信息。 6.支持联网在线下发编排数据至验证终端。 7.支持使用考生的证件照片、采集照片、考试入场照片实时的智能的进行自动关联比对，并返回比对结果。 8.支持在线管理终端设备，查看设备在线情况、数据状态、工作状态、程序版本等，并能在线批量下发和回收数据。 9.支持对下发数据包进行加密处理，防止数据泄露和被修改。 10.支持一键调取考生所在考场图像，并显示考生相关信息。 |  |  |  |
| 17 | 格尔木市第七中学 | 便携式身份信息采集终端 | 4 | 台 | 1.便携式设计，整机一体化设计,具有居民二代身份证阅读模块、居民二代身份证ID号读取模块、人像比对模块、指纹采集模块、智能拍照模块等多种功能模块，高度一体化封装，无需外接任何模块，无需外接PC机即可独立完成验证采集； 2.采用处理器≥4核、主频≥1.8GHZ；储存≥8G, 内存≥2G，并支持TF容量扩充； 3.采用10.1英寸，高清分辨率显示屏；分辨率分：800（H）*1280(V)；双屏显示输出； 4.具有2个USB接口；内置1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口；内置1个HDMI1个接口，1个HDMI可联动大屏投屏显示； 5.居民二代身份证读取模块：符合ISO14443TypeB国际标准、符合GA450标准，可读取二代证芯片内信息；包括含指纹二代身份证中的指纹信息；RFID读卡距离0-5cm；读取时间≤1秒； 6.支持通过移动存储介质（离线）和有线网络(在线实时)传输数据； |  |  |  |
| 18 | 格尔木市第七中学 | 身份验证终端 | 68 | 台 | 1.设备应具有良好的操作性，整个操作流程具有语音操作提示，内置声光语音提示刷卡（读取二代证信息）、按指纹、拍照以及是否通过验证；设备即支持正面刷卡，也支持背面刷卡；前后双置摄像头，即可正面拍照、也可背面拍照，像素500万，以保证考生拍照的清晰度。 2.电池容量≥6500毫安，处理器4核；8英寸IPS硬屏，屏幕分辨率≥800x1280。 3.终端设备支持手写、拼音、笔画等输入法，要具备拍照取证功能，以便于监考员对考场情况、突发事件、违规情况等进行记录。 4.采集、验证数据可通过介质和网络（有线网和WIFI）进行导入、导出和实时上传。 5.具备前、后置双摄像头，像素≥500万像素。 6.可存储大于10000条考生数据（包含指纹信息、身份证照片、报名照片等），大于100000条验证记录。 7.记录验证考生的验证轨迹、验证时间、验证是否通过、指纹是否通过、身份证真伪等。 8.验证进度查看：已验证的考生、未验证的考生、缺考考生、违纪考生。 9.支持身份证内照片与现场本人照片一致性比对；支持身份证内指纹与现场本人指纹一致性比对。 10.多人同框识别：可在多人同框场景下准确识别考生人像。 |  |  |  |
| 19 | 格尔木市第七中学 | 考场智能行为分析平台（80路） | 1 | 台 | 1)符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2)支持标准SIP2.0；SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位；SIP URI组、用户、树形列表管理；SIP URI地址解析；支持TS（Transition Stream）、PS（Program Stream）流封装； 6)支持SIP网关向上级的主动注册与多级注册的管理，支持NAT穿越控制； 7)支持巡查事务功能，包括考试计划管理、编排任务管理、考点巡检及统计、机构或设备注册情况查看； 8)智能分析并发能力：支持最大80路视频流的行为智能分析； 9)支持11种考生个体行为智能监测：包括提前作答、考生举手、传递可疑物品、捡可疑物品、携带可疑物品、考生站立、向后偏头、左右偏头、手放桌下并埋头、中途出入考场、考后继续作答； 10)支持13种监考行为智能监测：包括监考员未按时到达考场、监考员提前发试卷/答题卡、监考员未按时发放试卷/答题卡、监考员发卷不规范、监考员未核对钟表时间、监考员未展示试卷/答题卡袋、监考员疑似离场、监考员在固定区域停留时间过长、监考员在考生旁停留过长、监考员间聚集时间过长、监考员提前收卷、监考员延迟收卷、监考员未在讲台监督收卷； 11)支持6种考生群体行为智能监测：包括考生群体考中停止作答、考生群体举手、考生群体站立、考生群体交头接耳、多人向同一方向偏头、群体考后继续作答； 12)支持告警等级配置：支持自定义每个行为的告警等级，包括一级告警、二级告警、三级告警；支持为每个告警等级配置不同的预警方式，包括人工审核、预警提示； 13)支持考试计划管理：实现对AI行为分析任务的管理，包括考试信息配置、监考考场选择、审核员选择以及监考任务分配； 14)视频审核：实现对AI自动识别的告警事件的人工复核；复核支持初审和复审；支持分场次、类型、审核状态、考场名称、告警等级筛选告警事件； 15)支持查询考试告警记录、考务规范记录、考试统计数据，包括查看审核记录、异常行为截图和视频片段等数据，实现关键数据的快速获取； 16)总览看板：汇总展示所选考试计划的各项业务数据，包括审核员处理情况、标记违规数据、考务规范完成率、考场异常告警统计和异常行为类型统计；并支持按场次查看； 17)支持数据导出，并可根据实际需求选择导出的数据包含图片、包含视频，满足多样化的报表需求； |  |  |  |
| 20 | 格尔木市第七中学 | 手持探测器 | 100 | 台 | 直板手持式；探测方式：支持接近方式与掠过方式探测 |  |  |  |
| 21 | 格尔木市第七中学 | 智能安检门 | 6 | 台 | 1.外形尺寸：880mm（长）*800mm（宽）*2420mm（高） 2.屏幕：双29寸显示屏 3.主控板：RK3568 四核2.0GHz；RAM：2G；ROM：16G 4.主控系统：安卓11 5.摄像头：两路人脸抓拍摄像头、一路巡查摄像头 6.接口：双向电源及网络接入，左右门板均具有电源及网络接入口，方便安装实施 7.探测区位：支持36区位探测，根椐人体基本结构划分安检门的探测区域采用相互重叠的左中右、正面、背面网状探测方式,多区位报警,准确判断物品的位置。包含左小腿、右小腿、左大腿、右大腿、左腰部、右腰部、左胸部、右胸部、头部，以及物品在身体的前后位置 8.探测功能：：全金属探测：全金属探测模式下灵敏度应可调，人员以标准姿势通过安检门时，正常着装上的硬币、钥匙、金属纽扣、皮带扣等小金属及违禁品通过时均应报警并提示违禁品的藏匿位置。电子产品探测模式：电子产品探测模式下灵敏度可调，人员以标准姿势通过安检门时，正常着装上的机械手表、金属纽扣、项链、打火机、钥匙、硬币、皮带扣、金属肩章、警帽帽徽、制服金属标牌、钥匙、钢笔、折叠雨伞、不锈钢水杯等小金属通过时系统应不报警，当携带电子产品通过时，系统应有声光报警，并以图形和文字的形式提示，应能提示藏匿位置。 9.小型电子产品探测功能：可检测通行人员携带的小型电子产品，包括蓝牙耳机、智能眼镜，防止考生带入考场用于作弊，可升级。 |  |  |  |
| 22 | 格尔木市第七中学 | 电波钟 | 68 | 台 | 1、平均瞬时日差：-0.5——+0.5s/d； 2、平均功耗电流≤180μA； 3、定位时间≤6分钟，指示校准≤6分钟； 4、接收灵敏度：在信号强度50μv/m时，电波表能在10min内收到时间信号并准确校准指示时间； 5、电波钟在正常条件下不停走，零、部、组件不自行脱落； 6、具有自动校正及时间记忆功能，即：每24小时自动接收国家授时中心发射的标准时码信号，然后把接收来的标准时间和智能电波表自身指示的时间进行对比，并将自身指示的时间自动校对到标准时间；电波钟每天都会自动接收标准时间信号并校时； 7、电波钟在-10——50℃温度范围及DC2.6V——3.4V电压范围内不停走，并能接收时间信号和校准指示时间； 8、夜间停秒及静音扫描功能：电波钟在夜间12：00至早6：00停秒，节能、省电；指针运行时连续运行，基本无噪声。 |  |  |  |
| 23 | 格尔木市第七中学 | 液晶显示单元 | 12 | 块 | 1、液晶拼接显示单元尺寸≥55，分辨率≥1920*1080，响应时间≤8ms 2、液晶拼接显示单元物理拼缝≤1.7mm，屏幕亮度≥500cd/㎡ 3、液晶拼接显示单元亮度鉴定≥12级，亮度均匀性≥98%，视角：水平≥178°，垂直≥178° 4、屏幕带宽≥120MHz； 5、液晶拼接显示单元应支持100～240 VAC电源电压供电，功耗≤180W 6、液晶拼接显示单元应支持红外遥控功能 7、液晶拼接显示单元应具备自动、16:9、4:3 三种图像缩放显示模式 8、液晶拼接显示单元使用寿命≥60000小时，平均无故障时间≥60000小时 9、液晶拼接显示单元应在正常工作条件下，连续工作≥168h，不出现电、机械或操作系统的故障 |  |  |  |
| 24 | 格尔木市第七中学 | 拼接屏支架 | 12 | 块 | 55英寸后维护支架 |  |  |  |
| 25 | 格尔木市第七中学 | 网上巡查视频监考计算机 | 20 | 台 | 1、CPU：主频≥2.7GHz、核心数≥8 核 2、配置≥16GB DDR4 内存，双通道支持 32GB 3、配置≥500G SSD 硬盘，支持HDD+SSD双硬盘； 4、配置独立显卡，显存≥4GB； 5、配置≥1 个千兆RJ45 网口； 6、声卡：集成声卡芯片； 7、键盘/鼠标：有线USB键盘/鼠标； 8、配置≥200W 电源； 9、显示器：23.8寸窄边框显示器（VGA+HDMI接口） 10、支持 UOS/KOS/WIN10 操作系统、支持双系统 |  |  |  |
| 26 | 格尔木市第七中学 | 电脑桌 | 10 | 张 | 1.2米*0.6米 |  |  |  |
| 27 | 格尔木市第七中学 | 电脑椅 | 20 | 把 | 弓形脚，网布 |  |  |  |
| 28 | 格尔木市第七中学 | KVM共享器 | 1 | 台 | 1.≥19寸LCD、超薄键盘、触摸鼠标板，8口。 |  |  |  |
| 29 | 格尔木市第七中学 | 机柜 | 1 | 台 | 1.整体机柜采用良好的配置与设计，拼接式框架，结构稳固，更利于设备安装； 2.自带隔板数量≥2个； 自带机柜插座（PDU）数量≥1个； 3.可拆卸的前后门及左右侧门，方便安装和维修； 4.前后网孔门，方便用户观察机器设备的运行状态；高级旋转门把锁，齐全的可选配件； 5.颜色：黑色； 6.尺寸：600mm*1000mm*2000mm； |  |  |  |
| 30 | 格尔木市第七中学 | 机柜 | 6 | 台 | 1.整体机柜采用良好的配置与设计，拼接式框架，结构稳固，更利于设备安装； 2.自带隔板数量≥2个； 自带机柜插座（PDU）数量≥1个； 3.可拆卸的前后门及左右侧门，方便安装和维修； 4.前后网孔门，方便用户观察机器设备的运行状态；高级旋转门把锁，齐全的可选配件； 5.颜色：黑色； 6.尺寸：600mm*600mm*2000mm； |  |  |  |
| 31 | 格尔木市第七中学 | 汇聚交换机 | 1 | 台 | 1.交换容量≥7.5Tbps，整机包转≥200Mpps； 2.：≥24个SFP千兆端口，4个1/10G BASE-X SFP PLUS万兆端口； 3.支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN，支持QinQ，灵活QinQ，支持Voice VLAN、Guest VLAN，支持SuperVLAN，支持Guest vlan，支持PVLAN，支持MVRP； 4.支持虚拟化功能，将多台设备虚拟化为一台逻辑设备； 5.支持静态路由，支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3，支持BGP4，BGP4+ for IPv6，支持等价路由，策略路由，支持VRRP/VRRPv3，； 6.提供工信部设备入网许可证。 |  |  |  |
| 32 | 格尔木市第七中学 | 交换机 | 20 | 台 | 1.交换容量≥50Gbps，整机包转≥38Mpps； 2.千兆电口≥24个，万兆光口≥2个； 3.提供工信部设备入网许可证；提供设备检测报告。 |  |  |  |
| 33 | 格尔木市第七中学 | UPS电源 | 2 | 台 | 1.容量：10KVA单进单出，输入电压范围：220Vac±25%Vac；输入频率范围：45～55Hz；输出频率范围：50Hz±0.5%；输出电压范围:220Vac±1%输入功率因数：≥0.9；过载能力：≤115%正常运行； 2.UPS都具备RS485等接口及接口协议； 3.蓄电池：12V100AH，16节； 4.为了设备系统统一性、匹配性，UPS主机和电池为同一品牌。 5.提供配套电池柜。 |  |  |  |
| 34 | 格尔木市第七中学 | UPS电源 | 1 | 台 | 1.容量：20KVA单进单出，输入电压范围：220Vac±25%Vac；输入频率范围：45～55Hz；输出频率范围：50Hz±0.5%；输出电压范围:220Vac±1%输入功率因数：≥0.9；过载能力：≤115%正常运行； 2.UPS都具备RS485等接口及接口协议； 3.蓄电池：12V100AH，32节； 4.为了设备系统统一性、匹配性，UPS主机和电池为同一品牌。 5.提供配套电池柜。 |  |  |  |
| 35 | 格尔木市第七中学 | 光纤模块 | 12 | 对 | 光纤模式：单模；速率：GE；中心波长：1310nm；接头类型：LC；传输距离：10km。 |  |  |  |
| 36 | 格尔木市第七中学 | 会议桌 | 1 | 张 | 1、尺寸:5.8米*2.2米。 2、颜色：红/棕色木。 3、桌腿：两端扇形支撑，且承重型好 4、采用环保板材、耐用、不易变形。 5、桌面选用木条贴皮，环保油漆，纹理清晰自然、细腻、设计时尚美观。 6、包边设计，圆滑过渡，防磕碰，桌边不易脱落 |  |  |  |
| 37 | 格尔木市第七中学 | 会议椅 | 10 | 把 | 弓形脚，网布 |  |  |  |
| 38 | 格尔木市第七中学 | 室外光缆 | 1000 | 米 | 室外单模12芯光缆 |  |  |  |
| 39 | 格尔木市第七中学 | 网线 | 80 | 箱 | 超六类非屏蔽双绞线 |  |  |  |
| 40 | 格尔木市第七中学 | 电源线 | 2000 | 米 | 国标RVV3*2.5mm²、走廊主电源线 |  |  |  |
| 41 | 格尔木市第七中学 | 电源线 | 2000 | 米 | 国标RVV3*1.5mm²、室内电源线线 |  |  |  |
| 42 | 格尔木市第七中学 | 电源线 | 200 | 米 | 国标RVV3*6mm²、UPS电源线 |  |  |  |
| 43 | 格尔木市第七中学 | 电源线 | 2000 | 米 | 国标RVV2*2.5mm²、听力保障线 |  |  |  |
| 44 | 格尔木市第七中学 | 电源线 | 2000 | 米 | 国标RVV2*1.5mm²、室内听力保障线 |  |  |  |
| 45 | 格尔木市第七中学 | 电源线 | 200 | 米 | 国标RVV3*6mm²、国标RVV3*16mm²UPS电源线 |  |  |  |
| 46 | 格尔木市第七中学 | 广播主机 | 2 | 台 | 1、内存：≥16GB，4个内存插槽，最大支持128G； 2、硬盘：≥256GB M.2 PCIe NVMe SSD+1T SATA；支持2个SATA 3.5吋机械硬盘，支持1个M.2 NVMe 固态硬盘。 3、显卡：≥集成显卡； 4、插槽：≥1个 M.2 NVMe ,1 个 PCIe x16, 2 个 PCIe x4（x1 link）, 5、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡； 6、接口：前置接口：USB（4个）：2个USB3.2 Gen1 Type-A 、2个USB3.2 Gen2 Type-A Type-C（1个）：1个USB3.2 Gen1 Type-C （支持关机充电， 15W），三合一读卡器、模拟音频接口：立体声+麦克风。后置接口：USB（4个）：4个 USB2.0 Type-A，板载视频接口：DP1.4+HDMI1.4+VGA，千兆网口。 7、键盘/鼠标：USB键盘鼠标与主机相匹配； 8、电源：≥500W电源； |  |  |  |
| 47 | 格尔木市第七中学 | 主控软件 | 1 | 套 | 1、网络广播系统控制的核心软件。 2、无需互联网静态IP地址即可与IP广播管理平台主控软件互联。 3、注册方式以USB加密狗硬件注册方式。 4、系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配，网络冗余、即时性音频应急保障备份、推送备份和定压备份设定。 5、自动音乐打铃；作息时间表季节调整；自动预开电源，播放结束自动关闭。 6、支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。 7、领导网上讲话：远程对全区、分区、分组讲话； 8、语音实时采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等，能与电源时序器联动，实现在定时或实时采播任务中打开十六路电源时序器的任意一路或数路受控电源口。 9、支持独立考试模式，与应急保障主机配合实现双重保障；（提供“考试模式”软件截图） 10、结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能。 11、支持LED显示推送：以手动或自动的方式实时、定时发布文本信息。 13、支持同时监控≥5个视频终端的画面，支持对任意指定视频终端的视频录制、存储。（提供省级或以上电子检测机构出具的检测报告；注：检测报告需对应投标产品参数，提供原件扫描件，加盖生产厂家公章，原件备查。） 14、具备声光指示及报警模式：支持常规任务、特殊任务及报警任务以声光同步的方式输出。满足特殊教育等多种特殊场合使用。不同的任务可以指定不同的灯光。 15、具备自动增益功能：内置自主算法、自主技术的DSP处理模式，能自动识别和区分终端环境噪声和正常的广播内容，自动根据环境噪声自动增减广播增益。同时保证声音的清晰度和强度。 16、具备一键巡检功能，可以在30秒内快速检查所有网络音箱的声音品质是否符合播音要求，自动以警示图标形式显示故障终端，可保存所有终端的检测数据，作为核查依据。（提供体现终端设备检测到的低音、中音、高音百分比以及警示图标显示故障终端的软件功能截图。 17、软件获得计算机软件著作权登记证书。 |  |  |  |
| 48 | 格尔木市第七中学 | 网络监听音箱 | 1 | 只 | 1、专业一体化壁挂式设计，木质箱体。 2、带开关电源，支持宽范围的市电。 3、带两路受控的24V输出接口，可以实现声光同步输出，可用于特殊教育学校。 4、内置D类数字功放，带2 x 1 5 W功率输出( 8欧定阻)输出，完美音质，发热小，功效更高。 5、带本地线路输入一路，音量可调；话筒输入一路，音量、高低音可调。 6、采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒。 7、内置高精度时钟芯片，一个月时钟误差在1 0秒以内。与服务器联网，可自动、定时校时。 8、内置1路网络硬件音频解码模块，支持T C P / I P、U D P、I G M P (组播)协议，实现网络化传输1 6位C D音质的音频信号。可远程调整音量和I P地址。 9、带信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以独立执行定时任务，保证系统的平稳运行（选配）。 10、预留2 . 4 G天线接口，可选配2 . 4 G接收模块G L R - 1 0 2，可实现本地语音扩声。 11、带1 0 0 V定压保障接口，可以选配定压保障模块，实现定压保障功能。 12、带音频应急保障功能，和1 0 0 V定压保障功能一起组成网络信号的双重保障功能。 13、标准R J 4 5网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 14、支持远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度，方便工程维护和管理。 15、频率响应：4 0 H z ~ 1 8 K H z (线路)；1 0 0 H z ~ 1 6 K H z (话筒)。 16、灵敏度：9 0 d B±3 d B。 17、网络接入口：R J 4 5×1 18、支持协议：A R P、U D P、T C P / I P、I C M P、I G M P (组播)。 19、音频格式：M P 3。 20、采样率：8 K～4 8 K H z。 21、传输速率：1 0 / 1 0 0 M b p s。 22、内置数字功放：2×1 5 W / 8Ω 23、单元规格：4 . 5吋宽频扬声器单元×1；2 . 7 5吋高音扬声器单元× |  |  |  |
| 49 | 格尔木市第七中学 | 机架式播放器 | 2 | 台 | 2U机架式双DVD播放机；全新设计的超大LCD显示屏；采用全新一代控制芯片；USB支持硬盘读取播放(部分)；HDMI与VGA可同时输出；支持杜比音效与DTS芊；原装三洋 DVD机芯米；直接面板按键功能齐全；支持平衡XLR音频输出；耳机输出与音量调整；1-10 / 10+ 快速选曲功能；支持升降调按键组；本全方位的播放时间显示功能；成熟稳定的90V-260V 宽电源设计米；附有多功能红外线遥控器车； 技术参数: 电源需求:90v-260v(50hz/60hz)； 消耗电力:30w-35w； 信噪比:95 dB； 响应频率:20hz-20khz； 音源输出:rca .jack .coaxial.optical.xlr； 视讯输出:av .hdmi.vga； 音源规格:disc .usb. sd； 某总谐波失真:<0.01%； 动态范围:>94db； 失真度:>0.01%米； 频率:44.1khz； |  |  |  |
| 50 | 格尔木市第七中学 | 数字音频矩阵 | 1 | 台 | 1、不少于16进8出数字音频矩阵处理器； 2、每路输入带48V幻象供电； 3、核心算法：矩阵混音，自动混音，反馈抑制； 4、每个输入通道具有反馈抑制器、噪声门、高通滤波、低通滤波、1s延时器、压限器、16段均衡器； 5、输入输出参量增益：最大值20dB，最小值-20dB，步进0.1dB； 6、参量均衡带宽Q值：0.5-20； 7、高低通衰减斜率：6、12、18、24、36、48dB； 8、压限器门限值：-100dB至0dB； 9、压缩比:1～100（斜率）； |  |  |  |
| 51 | 格尔木市第七中学 | 播音麦克风 | 2 | 台 | 1、带音乐前奏音功能，提前吸引听者注意。 2、金属外壳设计，可有效屏蔽射频干扰。 3、轻触式开关，手感舒适，外观设计新颖，品质卓越。 4、红色工作指示光环灯，工作状态一目了然。 5、优质驻极体心形指向音头，配以高保真外围电路，声音纯真。 6、配3C认证电源，或9V层叠电池供电，任意选择。 7、适用于商场，超市，车站，码头、银行等使用环境。 技术参数： 1、换能方式： 电容式； 2、指 向 性： 心型指向； 3、频率响应： 40Hz-18KHz； 4、输出阻抗: 600Ω±30%； 5、MIC灵敏度：-39dB±3dB； 6、供电电压： DC12V(外置电源)或9V(层叠电池)； 7、前奏提示音：有； |  |  |  |
| 52 | 格尔木市第七中学 | 网络寻呼话筒 | 1 | 支 | 1、带7英寸触摸显示屏，可直接配置IP地址和查看终端状态。 2、支持网络搜索配置，可直接寻址。 3、支持免提和非免提双模式通话：外接鹅颈式话筒，内置喇叭，支持免提通话和接收广播；带话筒接口，可接专业话筒，进行非免提通话。 4、支持双向对讲功能，双向终端之间实现两两双向对讲。 5、具有30个一键呼叫触控按钮，可一键寻呼不同的分组，一键接通求助、对讲功能。 6、支持远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 7、具有监听功能，用于监听其他终端采集到的环境声音。 8、支持静态IP和DHCP两种方式，跨网段，跨路由，配置使用方便。 9、支持1路本地线路输入，1路话筒输入，1路音频辅助输出，可外扩功放。 10、具有转播功能，可用于一般的考试或者电台转播的需要。支持U盘点播，可点播U盘上的文件到其他终端播放。 11、频率响应：40Hz～20KHz（±3dB）。 12、总谐波失真：≤1%。 13、信噪比：>75dB。 14、采样率：8K～48KHz。 15、Line In输入电平：400mV（标准3.5mm音频接口）； Line Out输出电平：0.775V（标准3.5mm音频接口）。 16、内置扬声器输出阻抗&功率： 5W/8Ω。 17、音频格式：MP3。 18、传输速率：10/100Mbps。 19、支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)。 |  |  |  |
| 53 | 格尔木市第七中学 | 电源控制器 | 1 | 台 | 1、标准2U高度机柜式设计。 2、16路电源输出。时序开关控制，顺序开启，反序关闭。 3、时序控制增加控制口，短路信号输入，可将时序开关外接，方便与其他系统联动，使用更加灵活。 4、可按键单独开启和关闭每一路电源输出；一个RS232串口和两个RS422数据接口。提供电源裸线端子接入市电。根据任务需求自动打开和关闭，实现无人化自动值守。 5、时序间隔时间：1秒 。 6、单路最大电源电流：10A；16路电源总电流：40A。 7、硬件接口：RS232控制口×1；RS422数据接口×2。 8、适用电压：220V±10%。 |  |  |  |
| 54 | 格尔木市第七中学 | 网络解码音箱 | 68 | 只 | 1、专业一体化壁挂式设计，木质箱体。 2、带开关电源，支持宽范围的市电。 3、带两路受控的24V输出接口，可以实现声光同步输出，可用于特殊教育学校。 4、内置D类数字功放，带2 x 1 5 W功率输出( 8欧定阻)输出，完美音质，发热小，功效更高。 5、带本地线路输入一路，音量可调；话筒输入一路，音量、高低音可调。 6、采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒。 7、内置高精度时钟芯片，一个月时钟误差在1 0秒以内。与服务器联网，可自动、定时校时。 8、内置1路网络硬件音频解码模块，支持T C P / I P、U D P、I G M P (组播)协议，实现网络化传输1 6位C D音质的音频信号。可远程调整音量和I P地址。 9、带信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以独立执行定时任务，保证系统的平稳运行（选配）。 10、预留2 . 4 G天线接口，可选配2 . 4 G接收模块G L R - 1 0 2，可实现本地语音扩声。 11、带1 0 0 V定压保障接口，可以选配定压保障模块，实现定压保障功能。 12、带音频应急保障功能，和1 0 0 V定压保障功能一起组成网络信号的双重保障功能。 13、标准R J 4 5网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 14、支持远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度，方便工程维护和管理。 15、频率响应：4 0 H z ~ 1 8 K H z (线路)；1 0 0 H z ~ 1 6 K H z (话筒)。 16、灵敏度：9 0 d B±3 d B。 17、网络接入口：R J 4 5×1 18、支持协议：A R P、U D P、T C P / I P、I C M P、I G M P (组播)。 19、音频格式：M P 3。 20、采样率：8 K～4 8 K H z。 21、传输速率：1 0 / 1 0 0 M b p s。 22、内置数字功放：2×1 5 W / 8Ω 23、单元规格：4 . 5吋宽频扬声器单元×1；2 . 7 5吋高音扬声器单元× |  |  |  |
| 55 | 格尔木市第七中学 | 定压模块 | 68 | 块 | 1、 具有自动检测网络状态功能，一旦网络出现问题，音频信号自动切换到定压保障接口。配套听力考试保障主机，实现无缝对接功能，保障听力考试的顺利进行。 2、 内置在网络解码音箱内。 3、 输入定压：100V。 |  |  |  |
| 56 | 格尔木市第七中学 | 副音箱 | 68 | 只 | 1、木质箱体，环保油漆，4.5吋低音加2.75吋高音，音质清晰、优美。 2、频响：110Hz-17KHz(±15％)。 3、额定功率：15W 4、阻抗：8Ω。 5、灵敏度：90dB ±3dB 6、单元规格：4.5吋宽频扬声器×1；2.75吋高音扬声器×1 |  |  |  |
| 57 | 格尔木市第七中学 | 听力考试保障主机 | 1 | 台 | 1、标准2U机柜设计， 前面板的控制器和指示均采用面板凹陷设计，能够承受剧烈震荡，满足运输要求，避免意外碰伤。 2、设有1路话筒输入，高低音调，和话筒音量可以单独调整，设有可选+48V幻像电源，具有幻象电源开关。 3、设有4路线路输入，每路输入信号音量可以单独调整，同时具有总音量调节旋钮。 4、具有信号延迟，主动备份，延迟时间自主选择等功能。最长延迟时间可达80秒。 5、输出采用隔离的平衡信号进行超远距离传输，提高了信噪比，传输距离在1000米以上。 6、三路分区输出，输出有超强的带载能力，能够带250个终端。 7、输入灵敏度 ： 线路：-10dB； 话筒：-39dB。 8、线路输出灵敏度： 0±1dB。 9、线路输入阻抗：10KΩ。 10、话筒输入阻抗：1 KΩ。 11、THD+N（线路输入）： ≤0.1%。 12、THD+N（话筒输入）：≤0.5%。 13、信噪比：≥70dB。 14、最大延迟时间：80秒。 15、交流供电范围：165V~250V/50Hz。 16、最大消耗功率：30W。 |  |  |  |
| 58 | 格尔木市第七中学 | 保障前级 | 1 | 台 | 1、专业2 U高度机柜式设计。 2、 13路输入通道： 包括常规话筒输入：TRS6 .35×5， 紧急话筒输入：TRS6 .35×2，消防信号输入：TRS6 .35×1，双声道标准线路输入：RCA×5，消防控制接口：工业接线端子×2；输出通道：TRS6 .35×3、RCA×1。 3、消防信号输入具有最高优先级，消防控制接口被两路短路或两路D C 2 4 V任意一路触发后，将输出信号强切为消防输入接口的信号。 4、紧急话筒输入为第二级优先。 5、话筒1具有第三级优先。 6、话筒（M I C 2、3、4、5）与线路（A U X 1、2、3）输入为第四级； 带5路拨码开关，分别控制5路常规话筒输入的4 8 V幻象供电。 7、每一路话筒都可独立调节音量、高音 ( T R E B L E )、低音（B A S S）；5路线路输入每一路都可独立调节音量、高音 ( T R E B L E )、低音（B A S S）。 8、总共有20个音调调节旋钮，分别调节5路线路输入，5路话筒输入的高音和低音。 9、带总音量集中控制。 10、带L E D信号输入指示灯；5段L E D灯指示输出信号强度。 11、话筒1（M I C 1）具有默音功能，并且默音深度可调功能。 12、带钟声提示功能，且钟声音量可调。 13、输入灵敏度 ：线路及报警：-8dB（300mV）；话筒：-36dB（13mV）；紧急话筒：-34dB（15mV）。 14、输出电压：线路输出：0db（775mV）±1dB/620Ω；录音输出：0db（775mV）±1dB/10KΩ。 15、 应急话筒启控阀值：5mV。 16、 输入阻抗：＞10KΩ。 17、音调特性：低音100Hz（±10dB ±2dB）；高音 10KHz（±10dB ±2dB）。 18、频率响应：线路：30Hz—20KHz ±4dB；话筒：40Hz—16KHz ±4dB。 19、总谐波失真：40Hz — 16KHz ≤1%。 20、噪声： ≤0．5mV(整机) A计权。 21、信噪比：话筒 ≥70dB；线路 ≥80dB。 22、电源电压范围：180V～240V 50Hz。 |  |  |  |
| 59 | 格尔木市第七中学 | 保障功放 | 3 | 台 | 1、采用D类功放和谐振软开关电源，效率非常高，可达90%，无输出变压器设计，音质更好。 2、有源功率因数校正（PFC），90~260VAC宽电压工作能力。 3、全面的保护电路：交流保护：当交流电源电压超出工作范围，关闭电源；直流保护：功放输出端出现有直流电压，立即关闭电源，保护音箱；短路保护：负载短路立即切断输出，故障解除自动恢复；热 保 护：功放内温度超过70℃，启动功率控制；超过85℃，功放关闭；削波压限器：防止严重削波信号到达扬声器，同时维持额定输出功率；温控变速风扇：风机转速正比于机内温度，降低风噪；气流从前到后。 4、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。 5、可选配插卡式网络模块NET-212，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。 6、频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频)。 7、输出功率：2100W。 8、 额定输出电压：100V±5V。 9、信噪比：≥90dB（A计权）。 10、 输入灵敏度：775mV±50mV。 11、 总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2%(1/10额定功率）。 12、 电源：90V～260VAC, 50Hz～60Hz。 |  |  |  |
| 60 | 格尔木市第七中学 | 网络解码音箱 | 25 | 只 | 1、专业一体化壁挂式设计，木质箱体，精致美观，工艺考究，尽显高档气质。 2、采用高速工业级芯片，内置嵌入式网络语音解码模块，确保设备使用稳定，启动时间小于1秒。 3、内置1路网络硬件音频解码模块，支持T C P / I P、U D P、I G M P (组播)协议，实现网络化传输1 6位C D音质的音频信号。 4、可远程调整音量和I P地址。 5、带本地线路输入1组，音量可调；话筒输入1路，音量可调；带1路线路输出。 6、内置D类数字功放，带2 x 1 5 W功率输出( 8欧定阻)输出，完美音质，发热小，功效更高。 7、内置高精度时钟芯片，一个月时钟误差在1 0秒以内。与服务器联网，可自动、定时校时。 8、状态灯指示，可以实时显示终端各种状态。 9、预留2 . 4 G天线接口，可选配2 . 4 G接收模块G L R - 1 0 2，可实现本地语音扩声。 10、标准R J 4 5网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由，1 0 M / 1 0 0 M自适应网络传输。 11、支持远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度，方便工程维护和管理。 12、可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以独立执行定时任务，保证系统的平稳运行。 13、带开关电源，支持宽范围的市电，适合偏远山区等电压不稳区域。 14、频率响应：4 0 H z ~ 1 8 K H z (线路）；1 0 0 H z ~ 1 6 K H z（话筒）。 15、灵敏度：9 0 d B ±3 d B。 16、网络接入口：R J 4 5×1。 17、支持协议：A R P、U D P、T C P / I P、I C M P、I G M P (组播)。 18、音频格式：M P 3。 19、采样率：8 K～4 8 K H z。 20、传输速率：1 0 / 1 0 0 M b p s。 21、内置数字功放：2×1 5 W / 8Ω。 22、单元规格：4 . 5吋宽频扬声器单元×1；2 . 7 5吋高音扬声器单元×1 23、尺寸：290×133×240mm（W×D×H） |  |  |  |
| 61 | 格尔木市第七中学 | 网络解码器 | 1 | 台 | 1、标准1U高度机柜式设计，标准机柜式安装。 2、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号，可远程调整音量和IP地址。 3、带本地话筒和线路扩音功能，且话筒、线路音量单独可调，带默音功能。 4、带智能控制的功放电源接口，最大可带2000W的功放。 5、带有24V信号和短路信号报警输入接口。 6、1路话筒输入、1组线路信号输入、1组线路信号输出。 7、带优先级切换功能，可以自主选择网络信号优先或网络和本地信号混音输出。 8、带USB接口，接入U盘后，用于播放本地节目。 9、支持四线制和三线制消防强切，内置24V强切电源。 10、带短路输出，可实现外部设备联动控制。 11、可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以自动执行任务，保证系统的平稳运行。 12、支持授权操作管理功能，由服务器统一配置管理用户及密码。 13、支持远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 14、频率响应：线路20Hz~20KHz；话筒：100Hz~16KHz。 15、输入灵敏度：话筒：-36±3dB； 线路：-10±2dB。 16、音频输出电平：0dB(775mv)。 17、音频位率：8Kbps～320Kbps自适应。 18、支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)。 19、音频格式： MP3。 20、采样率：8K~48KHz。 21、传输速率：10/100Mbps。 22、网络输入接口：RJ45×1。 23、音频输出口：RCA×2。 24、本地音频输入口：RCA×2。 25、外接功放输出电源插座：（10A）×1。 26、本地扩声话筒输入口：TRS×1。 27、报警输入接口：短路、24V。 28、短路输出接口：1个。 29、信噪比：＞80dB。 |  |  |  |
| 62 | 格尔木市第七中学 | 室外豪华型防水声柱 | 10 | 只 | 1、外壳采用铝合金材料， 2、专业的表面处理工艺，防水防锈，全天候设计， 3、选用防水单元，室内外均宜，寿命长，灵敏度高，声音清晰、明亮。 4、配有安装支架，安装便捷。 5、扬声器单元通过IP56防尘防水等级认证。 6、额定功率：160W。 7、输入电压：100V。 8、灵敏度：92dB±2dB。 9、频率响应：70Hz-19KHz（±15%）。 10、喇叭单元：LF6.5"×4；HF:3"×2。 |  |  |  |
| 63 | 格尔木市第七中学 | 功放 | 2 | 台 | 1、D类功放和谐振软开关电源，可达90% ，无输出变压器的广播功放。 2、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等。（提供RS485控制接口实物图） 3、可选配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。（提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需佐证此参数，提供原件扫描件，加盖生产厂家公章,原件备查。） 4、频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频)。 5、输出功率：≥1600W 6、 额定输出电压：100V±5V 7、信噪比：≥90dB（A计权） 8、 输入灵敏度：775mV±50mV 9、 总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2%(1/10额定功率）. 10、有源功率因数校正（PFC），90~260VAC宽电压工作能力。 |  |  |  |
| 64 | 格尔木市第七中学 | 前置放大器 | 1 | 台 | 1、 ≥13路输入通道： 包括常规话筒输入：≥TRS6 .35×5， 紧急话筒输入：≥TRS6 .35×2，消防信号输入：≥TRS6 .35×1，双声道标准线路输入：≥RCA×5，消防控制接口：≥工业接线端子×2；输出通道：≥TRS6 .35×3、RCA×1（提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需佐证此参数，提供原件扫描件，加盖生产厂家公章,原件备查。）。 2、消防信号输入具有最高优先级，两路短路或两路DC24V任意一路均可将输出强切为消防信号。 3、紧急话筒输入为第二级优先；话筒1（MIC1）具有默音可调功能，具有第三级优先；话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第四级；5路话筒（MIC）输入每一路都带48V幻象功能，由拨码开关单独控制。 4、具有20个音调调节旋钮，分别调节5路线路输入，5路话筒输入的高音和低音。(提供实物接口图） 5、带钟声提示功能，且钟声音量可调 |  |  |  |
| 65 | 格尔木市第七中学 | 天线分配器 | 1 | 台 | 1.采用最新超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰。 2.天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线。 3.能提供四台宽频多频道接收机共用一对天线， 第二台分配器 同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程。 4.分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装。 技术参数： 1、适用频宽范围： 500MHz ─ 850MHz。 2、输入截断点： +15dBm。 3、输出/输入增益： +1.0dB±1dB。 4、输出端隔离度： >18dB 在500MHz ─ 850MHz 。 5、输出/入阻抗： 50Ω。 6、天线输出接头： TNC插座。 7、天线输入接头电源： 天线A、B输入端各提供约8V DC,250 mA(max)。 8、电源输入： 12V-15V/5A DC。 9、电源输出： 12V/1A DC (Each one)。 10、消耗电流:（单机）： 约 145mA在12V DC输入。 |  |  |  |
| 66 | 格尔木市第七中学 | 无源对数周期天线 | 2 | 个 | 1、采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。 2、配有内螺纹用于安装，可将该天线固定在话筒支架上，也可将其悬挂在天花板上，或者使用集成式可旋转适配器固定在墙壁上。 3、可与无线接收机和天线分配器搭配使用，该天线为无源对数周期天线，无需偏压输入。 4、该天线为单指向性天线，对需要特定方位使用的环境有非常好的效果。 技术参数： 1、适用频宽范围： 500MHz ─ 850MHz； 2、天线阻抗 :50Ω； 3、天线增益：3-5dB； 4、驻波比：≤2.5:1； 5、接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面）； 6、连接插座 :TNC母座×1； |  |  |  |
| 67 | 格尔木市第七中学 | 天线放大器 | 2 | 个 | 1.适用于500MHz ─850MHz频段外接天线，搭配可调增益信号放大、衰减线路，用户可根据实际使用环境调整增益大小。 2、配置电源适配器，能提供放大器内建放大线路的电源，也能为远端外接天线放大器供电，使长距离的天线缆线能实现多级增益调节。 3.搭配锌合金外壳的优异散热特性，达到持续稳定的电路特性与DC 8 V的输出电压。 技术参数： 1、适用频宽范围： 500MHz ─ 850MHz； 2、步进增益 总增益量：0 ～ +18dB±2dB 步进量：±1dB； 3、步进衰减 总衰减量：0 ～ 9dB±2dB 步进量：±1dB； 4、系统阻抗 :50 Ω； 5、外接电源输入: 12 ～18V DC / min. 350mA； 6、电源稳压输出 :8V DC / max. 250mA； 7、电流消耗 :约60mA/12V DC Input； 8、连接座:TNC插座×2，2.0 mm DC插座×1； |  |  |  |
| 68 | 格尔木市第七中学 | 一拖二无线手持话筒 | 1 | 套 | 1、使用EIA标准金属机箱，采用天线分集式接收线路、CPU控制选讯+导频识别功能，理想使用距离可达80米以上； 2、频率调节采用无互调干扰群组预设、用户自定义调节等方式，单机≥2000个频率可供客户调节； 3、4.6寸LCD显示器可实时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等信息； 4、各通道支持SQ(降噪)六档独立调节； 5、接收机内置开关电源，由AC 220V市电直接供电，并支持电源环出功能； 6、接收机天线座提供偏置电压，可连接有源对数周期天线提升接收距离和信号质量。并支持射频级联功能，无需天线分配器即可实现≤8套叠机使用； 7、具有3个XLR平衡输出、1个TS非平衡输出、4个TNC-K天线端口，MIC/LINE输出切换开关； 8、通道数量：两通道、接收频率范围：UHF530.000-690.000MHz（常规 640.000MHz-690.000MHz）、频率间隔：25kHz、音频频率响应：65Hz-15kHz、总谐波失真（THD+N）:≤0.5% (10mV@1kHz)、音频灵敏度: -48±3dB、最大频偏：±45KHz、最大输出电平：≥+10dBV、动态范围：≥100dBA、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB； 9、发射器采用动圈式拾音头、指向性：超心形、载波功率：两档可调、显示方式：TFT显示、电源：2×AA碱性电池、连续工作时间：约8小时； |  |  |  |
| 69 | 格尔木市第七中学 | 网络摄像机 | 25 | 台 | 1、像素≥400万；1/2.7英寸CMOS传感器 2、焦距：4mm/6mm/8mm定焦镜头可选；补光灯类型：红外补光，有效红外距离不小于50m 3、码流同时并发输出，应可达到：主码流：分辨率为2880×1620，帧率为25fps，码率为4Mbps；副码流：分辨率为704×576，帧率为25fps,码率为1Mbps 4、支持POE供电 5、外壳防护等级不低于IP67 6、应支持TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP等协议 7、要求包含摄像机支架 |  |  |  |
| 70 | 格尔木市第七中学 | 解码器 | 1 | 台 | 1、1个音频输入／输出接口、2个RJ45千兆网络接口、1个千兆光口、2个RS485、2个RS-232、2个USB2.0、1个USB3.0、2个HDMI输入接口、2个DVI输入接口、12个 HDMI输出接口，具有开关按键、复位 2、支持不少于4路本地高清视频输入，不少于12路视频解码输出 3、应支持4K高分辨率输入输出，高清视频输入应支持HDMI，DVI-I 4、应支持 H.265、H.264 （Baseline/Main/High Profile)、MPEG4、MJPEG视频解码。应支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频解码 5、解码能力最大支持整机解码通道不少于192路；支持不少于8路12MP（4000×3072）、16路8MP（3840×2160）、24路5MP（2560×2048）、36路4MP（2560×1440）、48路3MP（2048×1536) 、64路1080P（1920×1080）、144路720P（1280×720）、192路960H（960×576）视频解码 6、应能设置16个系统预案，并支持预案快速调取 7、HDMI 输入支持不少于以下分辨率：3840×2160@30Hz、2560×1600@30Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1600×1200@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×1024@60Hz、1440×900@60Hz、1280×800@60Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1024×768@60Hz 8、应支持12MP（4000×3072）、4K（3840×2160）、U×GA（1600×1200）、S×GA（1280×1024）、 Q×GA（2048×1536）、×GA（1024×768）、1080P（1920×1080）、960P（1280×960）、960H （960×576）、720P （1280×720）、VGA（640×480）、4CIF（704× 576）、CIF（352×288）分辨率解码 15、在浏览器下，应具有GB/T 28181、Onvif、RTP、RTSP设置选项 9、应支持主动解码，支持通过网络接入IPC、NVR进行解码 10、应支持被动解码，支持接收平台传输的码流进行解码上墙 11、应支持与前端进行语音对讲 12、解码输出应能根据输入通道的分辨率、码率、帧率的不同进行自适应调整输出的分辨率、码率和帧率 13、HDMI 输出支持不少于以下分辨率设置：3840×2160@30Hz、1920×1080@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1280×720@60Hz、1024×768@60Hz、800×600@60Hz 14、应支持虚拟条屏功能，应能滚动播放输入的文字，播放文字底色可设置透明 15、应支持报警联动切换视频画面 16、支持单画面添加不少于64路通道轮巡解码 17、应支持网络键盘、RS485键盘通过设备控制解码画面切换、前端PTZ 18、应支持通过串口控制显示屏，包括开关屏幕，调节屏幕亮度、色度、饱和度、对比度 19、应具有透明通道设置选项 20、应支持远程获取和配置参数，应支持远程导出和导入参数；应支持远程获取系统运行状态、系统日志；应支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护 21、应具有电源、报警、网络三种告指示灯 |  |  |  |
| 71 | 格尔木市第七中学 | 智能球型摄像机 | 4 | 台 | 1、全景通道双1/1.8"CMOS传感器，双2.8mm高清镜头 全景通道支持自动拼接，水平视场角190°±10°，垂直视场角75°±10°，画幅比25:10 2、≥600万像素 3、细节：10红外灯补光120米，4颗白光灯补光30米，全景：3颗白光补光30米 4、全景通道：智能监控；细节通道：智能监控/人脸抓拍 5、全景通道支持主动场景，智能图像 6、支持磁盘满、无磁盘、磁盘读写错误、录像异常、IP冲突、MAC冲突、FTP服务器异常、端口输入报警、网线断（日志信息）、视频丢失报警 7、支持HTTPS、TCP/IP、ICMP、HTTPS、DHCP等协议 8、支持报警联动声音警示、白光警示、录像、抓拍、PTZ、上传中心、跟踪 9、支持TF卡槽，2路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出 10、电源适应性AC24V±25%，DC24V±10% |  |  |  |
| 72 | 格尔木市第七中学 | 摄像机支架 | 4 | 个 | 铝合金精密压铸工艺 |  |  |  |
| 73 | 格尔木市第七中学 | 网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 支持IPC分辨率12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 48路720P/24路1080P/16路3MP/12路4MP/9路5MP/8路6MP/6路4K/4路12MP 同时预览 16路720P/16路1080P/16路3MP/12路4MP/9路5MP/8路6MP/6路4K/4路12MP同步回放，1/16到512倍速 支持1/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36/40/64/80画面预览 支持RAID0/1/5/6/10 支持S+265、H.265、H.264压缩标准 （含8块8T硬盘） |  |  |  |
| 74 | 格尔木市第七中学 | 会议音箱 | 2 | 只 | 1、全频柱阵列音箱 2、箱体采用优质中纤板 3、表面喷涂黑色水性洒点漆 4、配备简易壁挂件和Φ35底座 5、金属防护网，4mm六边形透声孔，内衬防尘透声网。 技术指标: 1、额定阻抗：8Ω 2、额定功率：150W 3、最大功率：600W 4、特性灵敏度：93dB 5、连续声压级：115dB 6、最大声压级：121dB 7、额定频率范围：110～18000Hz 8、全频扬声器：3.5"×4 9、覆盖角度（H×V）：120°×60° |  |  |  |
| 75 | 格尔木市第七中学 | 功放 | 1 | 台 | 1、额定功率：2×300W/8Ω，2×450W/4Ω，桥接：1×900W/8Ω； 2、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）； 3、输入灵敏度：0dBu（775mV）； 4、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； 5、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%； 6、信噪比(A计权)：≥100dB； 7、串音衰减(1kHz)：≥70dB； 8、增益差：≤1dB； 9、阻尼系数：≥250; |  |  |  |
| 76 | 格尔木市第七中学 | 数字音频矩阵 | 1 | 台 | 1、不少于16进8出数字音频矩阵处理器； 2、每路输入带48V幻象供电； 3、核心算法：矩阵混音，自动混音，反馈抑制； 4、每个输入通道具有反馈抑制器、噪声门、高通滤波、低通滤波、1s延时器、压限器、16段均衡器； 5、输入输出参量增益：最大值20dB，最小值-20dB，步进0.1dB； 6、参量均衡带宽Q值：0.5-20； 7、高低通衰减斜率：6、12、18、24、36、48dB； 8、压限器门限值：-100dB至0dB； 9、压缩比:1～100（斜率）； |  |  |  |
| 77 | 格尔木市第七中学 | 一拖四无线会议麦克风（方管） | 1 | 套 | 产品特点： 1、采用金属机箱结构设计、结构优化、具有很好的散热、隔离谐波干扰等效果； 2、采用四通道真分集式接收，数字导音、杂音锁定双重静音控制，实现远距离信号接收； 3、每个通道具有独立的（黄、绿、蓝）三色显示屏，方便识别不同工作状态，可同时显示信道、频率、电池电量、电子音量等相关信息； 4、各通道具有单独的对频按键、频点和音量调节按键； 5、各通道采用XLR独立平衡输出、混合输出采用3芯XLR以及6.35mm组合并存的方式； 6、会议单元为一体化的方形拾音管，外形美观不遮挡面部。具备自动静音及冲击消除电路，消除开关机的冲击声，避免冲击和噪声影响； 7、具有自动一键搜频功能，也可手动调频； 8、具有锁屏功能，防止因错误的操作而影响产品的正常使用。 综合技术参数： 载波频段：UHF615.000-694.170MHz 单机频带宽度：80MHz 单机频道数量：200个(B组）、48个（C组） 综合T.H.D.：<1%@1kHz 频率响应：65Hz-15kHz 有效使用距离：50米(无遮挡) 接收机参数： 频率稳定度：±0.005%(-10°C-50°C) 最大频偏：±45KHz 射频灵敏度：1.2/uV@S/N=12dB 接收方式：真分集，CPU控制选讯+导频识别接收 静音方式：CPU噪声MUTE 天线：50Ω/TNC 显示方式：三色LCD 电源供应：DC 12V 音频输出接口：XLR ×4、XLR/TS×1 外形尺寸（主体）：483mm(宽）*44mm（高）*220mm（深） 重量：约2.5kg(含附件） 发射器参数： 载波频段：UHF615.000-694.170MHz 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成 发射模式：CPU控制载波生成+导频生成 最大频偏：±45KHz 显示方式：LCD 拾音头：φ14 电容式 供电方式：三节AA电池 电池寿命：约8小时 重量：约940g（含电池） 外形尺寸：底座：108mm(宽）*65mm（高）*155mm（深），含管平高130mm 咪管：35mm（宽）*24mm(高）*210mm(长） (不含中柱） |  |  |  |
| 78 | 格尔木市第七中学 | 指挥中心装修 | 1 | 项 | 会议室面积：10*7.2米，房间高约3.7米。原有地面、墙面、天花板、门窗拆除。地面木地板；墙面吸音板、扣板；天花板吊顶。视频监考室面积：7.2*4米，地面防静电瓷面地板，墙面及天花板刷白。设备间面积：7.2*4.5米；地面防静电瓷面地板，墙面及天花板刷白。 |  |  |  |
| 79 | 格尔木市第七中学 | 系统集成费 | 1 | 项 | 包含：UPS安装调试所需的所有电缆及电池连接线，光纤布线所需的光纤终端盒、尾纤等所需附件及人工。老旧电缆、网线拆除、整理。综合布线所需的网络模块面板水晶头、高清视频线缆、插座、PVC线槽和布线实施中所需所有附件及人工费用。 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 3296020 |  |

| 格尔木市市级政府采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： 格尔木市教育局 |  |  |  |  |  | 填报人：苏先生 |  |  |
| 采购项目：格尔木市教育局国家教育考试考务平台及标准化考点改造项目 |  |  |  |  |  | 项目类别：货物 |  |  |
| 序号 | 项目学校 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数/规格型号 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 格尔木市级指挥平台 | *高清 SIP 转发管理三合一平台 | 1 | 台 | 1)符合满足《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2)支持标准SIP2.0；SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位；SIP URI组、用户、树形列表管理；SIP URI地址解析；支持TS（Transition Stream）、PS（Program Stream）流封装； 3)支持MPEG4、H.264、H.264H、H.264M、H.264B、H.265、MJPEG视频格式； 4)支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式； 5)用户和权限管理，设定管辖范围内用户、组、角色的权限。用户管理可包括用户注册、用户查询、用户增加删除、用户访问权限管理、用户锁定和解锁、用户分组管理、用户访问记录查看功能； 6)系统管理员，可添加、删除、修改组、用户、设备；可对远程用户设定视频浏览权限、前端设备控制权限和历史数据的删除、复制、浏览等操作权限，也可收回权限；远程用户的权限可精确到每一个教室（考场）的图像访问、控制、历史数据播放； 7)支持通过Web端无需安装任何播放插件的情况下跨平台直接播放本级和下级的实时音视频图像； 8)支持保密室智能管理，可实现行规则设置、报警管理、值班计划管理、在岗检查、人数统计、门禁记录、违规出入记录； 9)支持北斗时钟同步、NTP时钟同步多种方式； 10)支持管理、绑定考试应急指挥终端，实现应急指挥功能； 11)支持理化生系统和动静巡课系统视频拉流等业务支撑； 12)支持对接“国家教育考试综合管理平台”系统； 13）能与海西州考试指挥平台高清 SIP 转发管理三合一平台及青海省高清 SIP 转发管理三合一平台无缝对接并提供对接证明材料； |  |  |  |
| 2 | 格尔木市级指挥平台 | 高清媒体转发平台 | 1 | 台 | 1)符合满足《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2)支持MPEG4、H.264、H.264H、H.264M、H.264B、H.265、MJPEG视频格式； 3)支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式； 4)支持TS（Transition Stream）、PS（Program Stream）流封装； 5)媒体流分发； 6)支持多转发分布式部署、协同工作，实现均衡控制，满足大路数高清视频流的转发需求； 7)支持客户端本级语音对讲、级联语音对讲以及与前端摄像机(需要前端摄像机有音频的输入输出设备)进行语音对讲； 8)支持根据网络情况和使用需求，动态调整视频分辨率； 9)支持根据摄像机或者存储在线情况智能调整视频源出口； 10)音/视频数据压缩及封装； 11）能与海西州考试指挥平台高清 SIP 转发管理三合一平台及青海省高清 SIP 转发管理三合一平台无缝对接并提供对接证明材料； |  |  |  |
| 3 | 格尔木市级指挥平台 | 巡查指挥终端（一体式终端） | 1 | 台 | 1) 操作系统：Linux系统，非PC架构、非工控机架构； 2) 内置镜头：内置1080P30fps高清摄像头，支持12倍光学变焦，73°水平视场角°； 3) 视频标准：支持H.265、H.264HP、H.264BP编码格式； 4) 视频接口：1路内置摄像机输入和1路VGA输入、1路HDMI高清视频输入，2路HDMI高清视频输出； 5) 音频标准：支持OPUS、AAC-LD、AAC-LC、G.719、G.711a、G.711u、G.722编码格式； 6) 音频接口：同时提供3路音频输入接口，2路音频输出接口； 7) 主辅流监控预览：支持对本地画面、演示流进行实时监控和预览； 8) 会议带宽：IP线路下，会议速率支持 64Kbps—8Mbps； 9) 低带宽性能：192Kbps带宽下召开720P30会议，在384Kbps带宽下召开1080P30会议，演示音视频流畅； 10) 自主组会：终端可自主发起多点会议，通过地址本选取会场发起会议； 11) 一键入会：云视讯指挥管理平台预定好会议后，在终端的会议日程上显示24小时内的会议列表，用户可根据会议时间选择并加入其中一个会议； 12) 主持人会控：支持主持人会控功能，被指定为主持人后能够实现点名发言、添加/删除会场、静闭音、邀请终端入会、强制终端退会、切换参会者终端语音/视频会议、设为大画面、设为焦点会场、远程遥控终端、结束会议、会议设置等功能； 13) 兼容互通：支持与众业界主流厂商MCU兼容，实现音视频互联互通互控； 14) 鼠标、键盘控制功能：支持连接外置键盘、鼠标，进行会议召集、参数设置、会议控制； 15) OLED屏显示：支持OLED显示屏滚动显示设备IP地址、设备型号、设备版本信息； 16) 网口：具备1个10/100/1000M以太网接口； 17）安装方式：支持正装、倒装 18）能与海西州教育局考试指挥平台的MCU多点控制单元无缝对接并提供对接证明材料。 |  |  |  |
| 4 | 格尔木市级指挥平台 | 标考高清电视墙管理平台 | 1 | 台 | 1)符合满足《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2)标准19英寸、4U机架设计，电信运营级系统机箱； 3)插卡式模块设计，须满足4路编码输出，12路解码输出； 4)业务卡支持热插拔，可方便进行维护； 5)冗余风扇散热系统设计，吹抽两种模式同时工作，智能调控温度，配合机箱结构，形成固定风道，确保机箱内温度平衡； 6)双通道冗余电源设计，支持直流/交流电源，适应于机房等应用环境； 7)支持数字视频信号的输入和矩阵输出； 8)支持高清视频信号的矩阵切换和输出； 9)采用H.264视频压缩标准，支持双码流技术，可变码流，支持复合流和视频流编码，且音频和视频同步； 10)满配最大支持40路1080P视频编码能力； 11)支持4K点对点输出显示； 12)支持300W/500W/800W/1200W解码； 13)满配最大支持80路3840*2160@30fps或320路1080p@30fps视频解码能力； 14)支持解码H.265/H264，满配最大支持320路H.265的1080P解码输出； 15)支持解码SVAC和非标码流； 16)支持1/4/9/16画面分割显示，支持自由分割； 17)支持鱼眼矫正； 18)支持60个显示屏的任意拼接； 19)支持液晶屏/DLP屏/小间距LED屏显示； 20)支持开窗和漫游功能，单屏支持16个窗口； 21)支持30个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局； 22)支持高清底图显示； 23)支持高清全景拼接； 24)支持网络级联； 25)支持TCP/IP协议，支持RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP网络协议； |  |  |  |
| 5 | 格尔木市级指挥平台 | 大屏中控管理平台软件 | 1 | 台 | 1)符合满足《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2)通过配置电视墙布局及视频源连接关系，实现所见即所得，即屏幕上的布局和控制可完美的与电视墙的显示同步； 3)提供鹰眼地图对电视墙局部显示进行放大、缩小或全局查看，可查看每个窗口、通道图像的状态信息； 4)支持GIS地图信息查看； 5)支持双屏扩展显示； 6)支持输出屏幕的自由绑定、自由开窗、窗口放缩融合拼接以及漫游； 7)支持远程控制解码矩阵和电视墙管理平台对音视频图像以及编码图像的上墙解码和管理； 8)分屏方式：支持控制电视墙1分屏、4分屏、6分屏、8分屏、9分屏、16分屏多种模式； 9)画面轮巡：支持设置多种自定义的轮巡设置； 10)轮巡模式：独立轮巡和组合轮巡，同步轮巡和异步轮巡，定点轮巡和定长轮巡； 11)云台控制：支持云台设置方向、焦距、步长、自由旋转、左右边界以及预置点和3D快速定位； 12)大屏融合：支持屏幕的拼接融合； 13)报警功能：具有接收视频丢失、遮挡、动检、远程报警（报警器报警）、系统自诊断和网络中断报警，并可及时控制其报警图像上墙以及弹窗或者蜂鸣提示；并支持报警联动； 14)搜索功能：对其展开的节点列表或导入的历史节点列表可以进行模糊搜索、精确定位； 15)视频预览功能：支持本地窗口滚动预览实时图像； 16)智能传输：根据网络情况，智能选择最佳网络路径进行拉流传输； 17)根据网络使用环境及解码性能，可自动切换为相应码率的音视频图像； 18)本级中心根据网络带宽条件，可主动选择调取主辅码流的音视频图像。 19）包含1台控制计算机。(计算机配置应满足该软件的运行要求)。 |  |  |  |
| 6 | 格尔木市级指挥平台 | 液晶显示单元 | 12 | 块 | 1、液晶拼接显示单元尺寸≥46，分辨率≥1920*1080，响应时间≤8ms 2、液晶拼接显示单元物理拼缝≤2.5mm，屏幕亮度≥500cd/㎡ 3、液晶拼接显示单元亮度鉴定≥12级，亮度均匀性≥98%，视角：水平≥178°，垂直≥178° 4、屏幕带宽≥120MHz； 5、液晶拼接显示单元应支持100～240 VAC电源电压供电，功耗≤180W 6、液晶拼接显示单元应支持红外遥控功能 7、液晶拼接显示单元应具备自动、16:9、4:3 三种图像缩放显示模式 8、液晶拼接显示单元使用寿命≥60000小时，平均无故障时间≥60000小时 9、液晶拼接显示单元应在正常工作条件下，连续工作≥168h，不出现电、机械或操作系统的故障 |  |  |  |
| 7 | 格尔木市级指挥平台 | 拼接屏支架 | 12 | 块 | 46英寸支架 |  |  |  |
| 8 | 格尔木市级指挥平台 | KVM共享器 | 1 | 台 | 1.≥19寸LCD、超薄键盘、触摸鼠标板，8口。 |  |  |  |
| 9 | 格尔木市级指挥平台 | 机柜 | 1 | 台 | 1.整体机柜采用良好的配置与设计，拼接式框架，结构稳固，更利于设备安装； 2.自带隔板数量≥2个； 自带机柜插座（PDU）数量≥1个； 3.可拆卸的前后门及左右侧门，方便安装和维修； 4.前后网孔门，方便用户观察机器设备的运行状态；高级旋转门把锁，齐全的可选配件； 5.颜色：黑色； 6.尺寸：约600mm*1000mm*2000mm； |  |  |  |
| 10 | 格尔木市级指挥平台 | 机柜 | 1 | 台 | 1.整体机柜采用良好的配置与设计，拼接式框架，结构稳固，更利于设备安装； 2.自带隔板数量≥2个； 自带机柜插座（PDU）数量≥1个； 3.可拆卸的前后门及左右侧门，方便安装和维修； 4.前后网孔门，方便用户观察机器设备的运行状态；高级旋转门把锁，齐全的可选配件； 5.颜色：黑色； 6.尺寸：约600mm*600mm*2000mm； |  |  |  |
| 11 | 格尔木市级指挥平台 | 汇聚交换机 | 1 | 台 | 1.交换容量≥7.5Tbps，整机包转≥200Mpps； 2.：≥24个千兆端口， 3.支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN，支持QinQ，灵活QinQ，支持Voice VLAN、Guest VLAN，支持SuperVLAN，支持Guest vlan，支持PVLAN，支持MVRP； 4.支持虚拟化功能，将多台设备虚拟化为一台逻辑设备， 5.支持静态路由，支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3，支持BGP4，BGP4+ for IPv6，支持等价路由，策略路由，支持VRRP/VRRPv3。 6.提供工信部设备入网许可证。 |  |  |  |
| 12 | 格尔木市级指挥平台 | UPS电源 | 1 | 台 | 1.容量：20KVA单进单出，输入电压范围：220Vac±25%Vac；输入频率范围：45～55Hz；输出频率范围：50Hz±0.5%；输出电压范围:220Vac±1%输入功率因数：≥0.9；过载能力：≤115%正常运行； 2.UPS都具备RS485等接口及接口协议； 3.蓄电池：12V100AH，32节； 4.为了设备系统统一性、匹配性，UPS主机和电池为同一品牌。 5.提供配套电池柜。 |  |  |  |
| 13 | 格尔木市级指挥平台 | UPS电池 | 96 | 节 | 12V 100AH |  |  |  |
| 14 | 格尔木市级指挥平台 | 网线 | 1 | 箱 | 超六类非屏蔽双绞线 |  |  |  |
| 15 | 格尔木市级指挥平台 | 电源线 | 100 | 米 | RVV3*16mm²、UPS电源线 |  |  |  |
| 16 | 格尔木市级指挥平台 | 系统集成费 | 1 | 点 | 包含：UPS安装调试所需的所有电缆及电池连接线，综合布线所需的网络模块面板水晶头、高清视频线缆、插座、PVC线槽和布线实施中所需所有附件及人工费用。 |  |  |  |
| 17 | 格尔木市级指挥平台 | 会议音箱 | 2 | 只 | 1、全频柱阵列音箱 2、箱体采用优质中纤板 3、表面喷涂黑色水性洒点漆 4、配备简易壁挂件和Φ35底座 5、金属防护网，4mm六边形透声孔，内衬防尘透声网。 技术指标: 1、额定阻抗：8Ω 2、额定功率：150W 3、最大功率：600W 4、特性灵敏度：93dB 5、连续声压级：115dB 6、最大声压级：121dB 7、额定频率范围：110～18000Hz 8、全频扬声器：3.5"×4 9、覆盖角度（H×V）：120°×60° |  |  |  |
| 18 | 格尔木市级指挥平台 | 功放 | 1 | 台 | 1、额定功率：2×300W/8Ω，2×450W/4Ω，桥接：1×900W/8Ω； 2、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）； 3、输入灵敏度：0dBu（775mV）； 4、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； 5、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%； 6、信噪比(A计权)：≥100dB； 7、串音衰减(1kHz)：≥70dB； 8、增益差：≤1dB； 9、阻尼系数：≥250; |  |  |  |
| 19 | 格尔木市级指挥平台 | 数字音频矩阵 | 1 | 台 | 1、不少于16进8出数字音频矩阵处理器； 2、每路输入带48V幻象供电； 3、核心算法：矩阵混音，自动混音，反馈抑制； 4、每个输入通道具有反馈抑制器、噪声门、高通滤波、低通滤波、1s延时器、压限器、16段均衡器； 5、输入输出参量增益：最大值20dB，最小值-20dB，步进0.1dB； 6、参量均衡带宽Q值：0.5-20； 7、高低通衰减斜率：6、12、18、24、36、48dB； 8、压限器门限值：-100dB至0dB； 9、压缩比:1～100（斜率）； |  |  |  |
| 20 | 格尔木市级指挥平台 | 一拖四无线会议麦克风（方管） | 1 | 套 | 1、采用金属机箱结构设计、结构优化、具有很好的散热、隔离谐波干扰等效果； 2、采用四通道真分集式接收，数字导音、杂音锁定双重静音控制，实现远距离信号接收； 3、每个通道具有独立的（黄、绿、蓝）三色显示屏，方便识别不同工作状态，可同时显示信道、频率、电池电量、电子音量等相关信息； 4、各通道具有单独的对频按键、频点和音量调节按键； 5、各通道采用XLR独立平衡输出、混合输出采用3芯XLR以及6.35mm组合并存的方式； 6、会议单元为一体化的方形拾音管，外形美观不遮挡面部。具备自动静音及冲击消除电路，消除开关机的冲击声，避免冲击和噪声影响； 7、具有自动一键搜频功能，也可手动调频； 8、具有锁屏功能，防止因错误的操作而影响产品的正常使用。 综合技术参数： 载波频段：UHF615.000-694.170MHz；单机频带宽度：80MHz；单机频道数量：200个(B组）、48个（C组）；综合T.H.D.：<1%@1kHz；频率响应：65Hz-15kHz；有效使用距离：50米(无遮挡)； 接收机参数：频率稳定度：±0.005%(-10°C-50°C)；最大频偏：±45KHz；射频灵敏度：1.2/uV@S/N=12dB；接收方式：真分集，CPU控制选讯+导频识别接收；静音方式：CPU噪声MUTE；天线：50Ω/TNC；显示方式：三色LCD；电源供应：DC 12V 音频输出接口：XLR ×4、XLR/TS×1；外形尺寸（主体）：483mm(宽）*44mm（高）*220mm（深）；重量：约2.5kg(含附件）； 发射器参数： 载波频段：UHF615.000-694.170MHz；频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成；发射模式：CPU控制载波生成+导频生成；最大频偏：±45KHz；显示方式：LCD；拾音头：φ14 电容式；供电方式：三节AA电池；电池寿命：约8小时；重量：约940g（含电池）；外形尺寸：底座：108mm(宽）*65mm（高）*155mm（深），含管平高130mm；咪管：35mm（宽）*24mm(高）*210mm(长） (不含中柱）； |  |  |  |
| 21 | 格尔木市级指挥平台 | 考生身份验证考点客户端软件 | 1 | 台 | 1.实时验证结果上传：支持在考生进入考场时，验证终端设备通过网络实时上传考生的验证结果。（实时信息可以仅包括通过状态等信息） 2.非实时验证结果上传：支持在验证结束后统一通过U盘或网络提交上传所有考生信息，包括未通过验证考生指纹信息。 3.考生信息查询：支持查询考生的信息，包括考生的基本信息（证件号码，性别等）以及考试相关的信息。 4.数据统计：支持按机构进行分类实时统计（查询）验证考生的验证情况，包括验证总人数、未验证人数、通过人数、未通过人数、存疑考生管理、缺考管理、人工审核、违纪管理、异常管理。汇总与统计结果支持报表和图表形式输出。 5. 支持联网主动下载（或U盘导入）本考点内所有考生的身份信息。 6.支持联网在线下发编排数据至验证终端。 7.支持使用考生的证件照片、采集照片、考试入场照片实时的智能的进行自动关联比对，并返回比对结果。 8.支持在线管理终端设备，查看设备在线情况、数据状态、工作状态、程序版本等，并能在线批量下发和回收数据。 9.支持对下发数据包进行加密处理，防止数据泄露和被修改。 10.支持一键调取考生所在考场图像，并显示考生相关信息。 |  |  |  |
| 22 | 格尔木市级指挥平台 | 便携式身份信息采集终端 | 5 | 台 | 1.便携式设计，整机一体化设计,具有居民二代身份证阅读模块、居民二代身份证ID号读取模块、人像比对模块、指纹采集模块、智能拍照模块等多种功能模块，高度一体化封装，无需外接任何模块，无需外接PC机即可独立完成验证采集； 2.采用处理器≥4核、主频≥1.8GHZ；储存≥8G, 内存≥2G，并支持TF容量扩充； 3.采用10.1英寸，高清分辨率显示屏；分辨率分：800（H）*1280(V)；双屏显示输出； 4.具有2个USB接口；内置1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口；内置1个HDMI1个接口，1个HDMI可联动大屏投屏显示； 5.居民二代身份证读取模块：符合ISO14443TypeB国际标准、符合GA450标准，可读取二代证芯片内信息；包括含指纹二代身份证中的指纹信息；RFID读卡距离0-5cm；读取时间≤1秒； 6.支持通过移动存储介质（离线）和有线网络(在线实时)传输数据； |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 581630 |  |