公开招标文件

采购项目编号：良友公招（货物）2022-0923

采购项目名称：城东公安分局执法办案管理中心建设及执法办案场所升级改造项目

采   购   人：西宁市公安局城东公安分局

采购代理机构：四川良友建设咨询有限公司

2022年10月

目  录

第一部分  投标邀请	1

第二部分  投标人须知	4

一、说明	4

1.适用范围	4

2.采购方式、合格的投标人	4

3.投标费用	4

二、招标文件说明	4

4.招标文件的构成	4

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	4

6.招标文件的澄清或修改	5

三、投标文件的编制	5

7.投标文件的语言及度量衡单位	5

8.投标报价及币种	5

9.投标保证金	6

10.投标有效期	6

11.投标文件构成	7

12.投标文件的编制要求	7

四、投标文件的提交	8

13.投标文件的密封和标记	8

14.提交投标文件的时间、地点、方式	8

15.投标文件的补充、修改或者撤回	9

五、开标	9

16.开标	9

六、资格审查程序	9

17.资格审查	9

七、评审程序及方法	10

18.评标委员会	10

19.评审工作程序	12

20.评审方法和标准	14

八、中标	16

21.推荐并确定中标人	16

22.中标通知	16

九、授予合同	17

23.签订合同	17

十、其他	18

24. 串通投标的情形	18

25. 废标	18

26. 中标服务费	23

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	20

第四部分  投标文件格式	32

封面（上册）	32

目录（上册）	33

（1）投标函	34

（2）法定代表人证明书	35

（3）法定代表人授权书	36

（4）投标人承诺函	37

（5）投标人诚信承诺书	38

（6）资格证明材料	39

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	40

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	41

（9）无重大违法记录声明	42

（10）投标保证金证明	43

目录（下册）	45

（11）评分对照表	46

（12）开标一览表（报价表）	47

（13）分项报价表	48

（14）技术规格响应表	49

（15）投标产品相关资料	50

（16）投标人的类似业绩证明材料	51

（17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	52

（17.2）从业人员声明函	53

（18）残疾人福利性单位声明函	54

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	55

第五部分  采购项目要求及技术参数	56

（一）投标要求	56

1.投标说明	56

2.重要指标	56

3.商务要求	56

（二）项目概况及技术参数	58

第一部分  投标邀请

四川良友建设咨询有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受西宁市公安局城东公安分局（以下均简称“采购人”）委托,拟对城东公安分局执法办案管理中心建设及执法办案场所升级改造项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 良友公招（货物）2022-0923 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 城东公安分局执法办案管理中心建设及执法办案场所升级改造项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 8153400.00元 |
| 最高限价 | 8153400.00元 |
| 项目分包个数 | 无 |
| 各包要求 | 具体内容详见各包《招标文件》 |
| 各包投标人资格要求 | 1、 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； |
| 公告发布时间 | 2022年10月18日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2022年10月19日至2022年10月25日，每天上午09:00-12:00,下午12:00-17:30（节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 网上下载 |
| 招标文件售价 | 0.00元（招标文件售后不退,投标资格不能转让。） |
| 获取招标文件地点 | 在青海省政府采购电子化平台上自行下载招标文件 |
| 购买招标文件时应提供材料 | 与我公司工作人员进行联系确认。 |
| 投标截止及开标时间 | 2022年11月08日上午10时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 西宁市公共资源交易中心（1号开标室；1号评标室） |
| 采购人联系人 | 采购人：西宁市公安局城东公安分局 联系人：王先生 联系电话：0971-8248139 联系地址：西宁市公安局城东公安分局 |
| 代理机构联系人 | 代理机构：四川良友建设咨询有限公司 联系人：刘先生 联系电话：0971-6133058 邮箱：1039860194@qq.com 联系地址：西宁市城西区文苑路5号苏商大厦A座10楼 |
| 代理机构开户行 | 招商银行股份有限公司西宁城西支行 |
| 收款人 | 四川良友建设咨询有限公司青海分公司 |
| 银行账号 | 972900237310251 |
| 其他事项 | 公告期限：自《青海省政府采购网》发布之日起5个工作日； 公告发布媒体：《青海省政府采购网》、《中国采购与招标网》。 |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：西宁市财政局 联系电话：0971-6304026 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金：

投标保证金：0元

收款单位：四川良友建设咨询有限公司青海分公司

开 户 行：招商银行股份有限公司西宁城西支行

银行账号：972900237310251

银行行号：/

交纳时间：投标截止时间前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本1份、副本2份，电子文档1份。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本可采用正本的复印件。电子文档用光盘或U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1投标文件正本、所有副本、电子文档，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2密封后的投标文件密封袋用“于*年*月*日上午*时*分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

投标人不足3家的，不得开标。

16.3 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人和者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 由于供应商原因造成电子投标文件无法正常解密的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（16）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30分) | 在所有的有效响应报价中，以最低响应报价为基准价，其价格分为满分。其他响应单位的报价分统一按下列公式计算：响应报价得分=(评标基准价／响应报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。 |
| 2 | 技术水平 （45分） | （1）技术参数（42分）：招标文件技术参数中，加注“▲”项为重要参数，未加注“▲”项为普通参数，投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得 42分；若投标产品有标“▲”项不满足，每一条扣 3 分；未标“▲”项不满足，每一条扣 1.5分，扣完为止。 |
|  |  | （2）节能和环保（3分）：投标产品为节能产品得1.5分；投标产品为环保产品得1.5分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
| 3 | 履约能力 (25分) | 1.类似业绩情况（3分）：提供投标截止日前3年（2019年01月01日起至投标截止日）的投标人的类似业绩证明材料（需提供包合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页的合同复印件）；每提供1项得1分,满分3分；不提供或提供不完整不得分。 |
|  |  | 2.项目管理及实施方案（12分）：针对本项目的产品和配套设施供货、运输、产品安装调试以及售后服务中应包含的人员培训、定期回访、设备检修等服务环节设置了项目管理机构，并且对所投产品的定期维护、易损件更换以及软硬件升级有着详细的计划措施，能够结合项目特点制定技术方案和实施方案的得12分。针对本项目的产品和配套设施供货、运输、产品安装调试,设置了项目管理机构以及软硬件升级有计划措施，能够结合项目特点制定技术方案和实施方案得8分。针对本项目作出计划措施，制定技术、实施方案简单的得5分；差或未提供的不得分。 |
|  |  | 3.售后服务体系（10分）：根据投标供应商及投标供应商所投产品的生产厂家提供的售后服务方案、承诺以及响应时间、售后服务网点分布情况、在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、部件更换、维修服务等综合评定；方案内容完整、合理、准确、详尽、完善得10分；内容部分不完整，有一定可行性和保障性的得 6 分；提供的售后服务方案简单，为通用售后服务计划的得4分。差或未提供的不得分。 |

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

20.3 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：/。

26.2 收费金额：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定收取。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：

采购项目名称：

采购合同编号：SCLY-2022-0923

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据20XX年XX月XX日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 包号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：              ；

交货地点：              ；

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

（具体付款方式、付款比例等事项在签订合同时由甲、乙双方自行约定）

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：四川良友建设咨询有限公司

负责人或经办人：

时间：2022年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函…………………………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书……………………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函…………………………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书……………………………………………………………所在页码

- 资格证明材料…………………………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料………………所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料…………………所在页码

- 无重大违法记录声明…………………………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………………… 所在页码

- （1）投标函

投标函

致：四川良友建设咨询有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2022年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：四川良友建设咨询有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

2022年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：四川良友建设咨询有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理城东公安分局执法办案管理中心建设及执法办案场所升级改造项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：              授权人（法定代表人）签字：

职务：                                    职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

2022年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：四川良友建设咨询有限公司

关于贵方2022年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2022年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：四川良友建设咨询有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2022年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或上年度（2021年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：四川良友建设咨询有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2022年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明（本项目不适用）

致：四川良友建设咨询有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2022年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

- 评分对照表……………………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………所在页码

- 分项报价表……………………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表………………………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料……………………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料…………………………………………………所在页码

- 制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函………………所在页码

- 残疾人福利性单位声明函……………………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项…………………………………所在页码

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 项目名称 | 投 标 报 价 | 交货期 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城东公安分局执法办案管理中心建设及执法办案场所升级改造项目 | 大写： 小写： |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

5.投标总价不得超过招标预控价，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2022年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2022年    月    日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2022年    月    日

- （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供投标截止日前3年（2019年01月01日起至投标截止日）的投标人的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。(需提供包合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页的合同复印件)。

- （17）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：四川良友建设咨询有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

2022年  月  日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后转包及分包情况：不允许分包、不允许转包。

- 2.重要指标

2.1 “技术参数”中用“★”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应。

2.2 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人或者采购代理机构联系。

2.3 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求

3.1.交货时间：3个月

3.2.交货地点：甲方指定地点

3.3.付款方式：按合同约定执行

3.4.免费质保期：1年

注：中标单位须在机房建设完成后配合采购人完成消防验收并通过。

（二）项目概况及技术参数

| 执法办案管理系统需求清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 执法办案区基础管理平台 | 1、支持办案流程化信息管理，包括人员登记、安全检查、物品暂存、信息采集、毒品检测、候问、讯问、物品返还、出区登记等 2、支持办案预约功能，预约时可填写案件信息 3、支持人员入区时进行信息登记，登记时可通过二代身份证读卡器读取并自动填充身份证号等信息，也可输入嫌疑人信息，并可对办案民警信息进行登记 4、人员入区登记时，可抓拍人员面部照片，并录入登记表（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 5、进行人身安全检查时，可查看待检查人员列表，检查时可输入人员自述症状、检查情况并记录，还可对人员体表伤疤进行标注 6、支持对人员体表进行抓拍，可控制摄像机对准伤疤位置 7、物品暂存时可输入物品信息并记录，根据物品是否涉案可区分为随身物品和涉案物品 8、候问环节可输入候问信息并记录。可对候问室进行自动分配，并可显示当前候问室状态，带出后可重新登记进入候问室 9、物品返还时可打开物品柜相应箱门返还物品 10、出区登记时支持常规出区和临时出区 11、支持对嫌疑人在办案中心的台账记录进行管理 12、支持对人员进行实时定位，并在地图上直观展示 13、支持在地图直观展示所有摄像机监控点位 14、点击地图上显示的人员可查看其基本信息以及自入区登记到当前的所有录像记录 15、支持单人审讯报警，当系统检测到审讯室存在嫌疑人且只有一名民警时触发报警信号 16、支持羁押超时报警，当系统检测到嫌疑人羁押时间超过规定时限时触发报警信号 17、支持非法出区报警，当系统检测到嫌疑人未进行出区登记授权的情况下离开办案区域时触发报警信号 18、系统可接入同步录音录像硬件设备，支持一键开始讯问，并进行同步录音录像 19、支持在主监控画面上同时显示副画面，实现画中画视频叠加 20、支持通过客户端查看讯问过程视频记录，并可将相应视频文件导出到本地或进行光盘刻录 21、支持不同类型的笔录问答模板，根据需要选择模板类型后自动加载，录入笔录时双击模板中内置的问题和回答即可快速录入 22、支持视频打点功能，对重点讯问内容可对视频进行打点标记，需要查询时通过标记进行精准回溯 23、审讯时支持查询相关历史视频和笔录信息 24、支持两个讯问室实时共享视频和笔录信息，实现协同办案（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 25、支持同时查看两个讯问室的视频和笔录信息，实现并案指挥（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 26、支持笔录和视频关联，实现两者互相定位（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 27、支持法律法规检索 28、支持语音朗读权利义务告知书（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 29、支持语音朗读笔录，并可通过显示设备进行展示，也可打印为纸质笔录，以实现笔录校对（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 30、支持上传讯问所需的电子示证资料文档，并可通过审讯主机对上传的资料进行刻录 31、支持通过显示设备对证据进行展示 32、支持远程查看讯询问室的音视频、电子笔录、案件信息，实现相关人员对办案民警的远程参审指挥（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 33、支持案件资料全自动光盘刻录，并可进行光盘封面打印（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 34、支持民警在办案区远程审讯不在本地的嫌疑人（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 35、支持以台账的形式查看视频、笔录 36、支持民警单人讯问、嫌疑人无人看管、嫌疑人羁押超时等违规行为的自动分析和报警 37、支持违规督导功能，发现讯询问室内出现违规行为时下发给相关管理人员，同时可发送违规照片，对违规行为进行督导整改（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 38、支持平台多级级联 39、支持通过Onvif、GB28181等协议接入设备 40、支持将个人工作所需模块直接展示，展示的模块可由管理员设置，根据不同角色设置不同内容。包括支持实时展现办案区内24小时嫌疑人动态、支持显示行政案件、刑事案件入区及裁决数据等办案情况，支持在区人员统计，包括嫌疑人、民警、其他人员等；（提供软件界面截图佐证） 41、支持报备管理功能，由办案人员发起报备流程，并填写报备原因，由相关领导进行审核（提供软件界面截图佐证） 42、办案区台账数据、报警信息、音视频数据等同步上传青海省公安机关执法监督管理平台，实现数据共享、信息复用、监督管理。（提供对接证明材料或承诺函，对接费用含在报价中） 43、支持值班管理功能，支持查询各个值班组信息以及值班组中的值班人员信息，支持自定义设置值班组的轮询时间以及组内成员的值班时间，支持组内岗位调班，支持根据人员姓名和值班时间快速检索值班日志 44、支持通信交流功能，可实现办案人员与办案人员、办案人员与指挥人员的即时通信交流 45、支持登记嫌疑人医疗体检记录，选择模板填写体检结果，支持电子签名及指纹捺印 46、需支持合成作战功能，根据办案需求提出申请，审批通过，合成作战室收到请求后，可进行相应研判文件上传，办案民警办案时可在审讯界面查看文件列表，并进行在线预览和下载查看，为民警办案提供信息支撑。 | 1 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心 中心机房1套 |
| 2 | 大屏展示模块 | 1、支持将管理系统关注重点可视化展示，展示的模块可由管理员设置，根据不同角色设置不同展示内容。 2、支持系统通知，包括报警类型、报警地点、报警时间； 3、支持在区人员统计：根据人员类别统计嫌疑人、民警、其他人员当前在区人数； 4、支持功能用房统计：显示特训室、询/讯问室候问室、办案室统计房间容纳总人数及当前人数； 5、支持办案场所管理：展示在区人员数、报备警员人数、已裁决人员人数、违规告警数； 6、支持嫌疑人出入区趋势：统计今日、本周、近7天的入出区趋势； 7、支持随身财物暂存信息：进行随身财物统计； 8、支持执法监督统计：统计报警类型重点人员（人员类型的所有在区人员数）、违规羁押、超时入出区、越界监测、体征异常、流程违规、异动报警、单警执行。（提供软件界面截图佐证） 9、支持办案情况统计：统计时间段内行政案件、刑事案件、较日前下降或上升、裁决数量。 | 1 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心 中心机房1套 |
| 3 | 电子档案模块 | 1、系统支持对入区登记、人身安全检查、随身物品暂存等流程文书进行集中管理，可按照入区日期和关键字进行查询，左侧显示嫌疑人列表，选择嫌疑人后，右侧联动显示该嫌疑人相关文书列表，并支持在线预览和下载查看； 2、支持一案一打包功能，显示案件基本信息，嫌疑人信息，审讯记录信息； 3、支持下载电子证据，支持下载及刻录嫌疑人办案室录像和全程录像，支持下载办案笔录； 4、通过系统可以查看嫌疑人的电子档案，包括入出区记录、人身安全检测记录、随身物品存取记录、信息采集记录、吸毒检测记录、审讯记录，系统提供预览、下载、打印等功能；（提供软件界面截图佐证） 5、一人一档：支持选择嫌疑人整个轨迹视频进行刻录； 6、嫌疑人关联办案录像：支持对嫌疑人接受审讯过程录像的回放和下载； 7、嫌疑人活动录像回放定位：支持以鱼骨图或列表形式查看嫌疑人在办案区内全环节记录，并支持按环节点播视频、下载刻录视频。 | 1 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心中心机房1套 |
| 4 | 监督管理模块 | 1、▲支持场所监督，当系统检测到无人看管、单人讯问、单人询问、非法离开办案区域、暴力拆除手环、审讯超时（24小时）、传讯后嫌疑人未进入办案区或到达超时、传唤后嫌疑人未进入办案区或到达超时、继续盘问但嫌疑人未进入办案区或到达超时、拘留嫌疑人但未进入办案区、办案区登记表信息不全等违规情况时自动报警（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 2、支持案件人工巡查并下发督办；支持查看案件编号、办案单位、案件名称、督办次数等案件巡查信息列表；支持警情检索，并可设定检索条件范围 3、▲支持办案区人工巡查，用户可对其权限范围内的办案区视频进行监控预览，发现违规行为可手动抓拍照片、录像并下发督办（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 4、支持涉案财物巡查和人工下发督办；支持查看物品名称、办案单位、承办人、督办次数等涉案财物巡查信息列表；支持对涉案财物进行检索，并可设定检索条件范围（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 5、支持督办整改下发和反馈：上级公安单位发现下级公安单位有疑似执法问题时可下发督办，下级公安单位收到督办后可提交反馈，上级公安单位收到反馈可退回，非首次退回可提交整改呈请，上级公安单位对下级单位的整改反馈可进行审核并可退回或生成整改结果 6、支持对责任追究进行录入和修改，也可删除已有的责任追究记录（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） | 1 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心中心机房1套 |
| 5 | 视频轨迹模块 | 1、对定位基站、定位标签、定位手环等进行统一管理 2、对定位信号进行数据处理、转发 3、配合公安执法办案智能管理软件实现对监控场所内布控对象的实时定位，定位点与监控视频联动，确保目标的所有历史轨迹都有视频可追溯，做到全自动、全覆盖和主动式监控 4、实现嫌疑人进入办案区后的运动轨迹全程跟踪录像，并与案件信息关联 5、支持通过查询嫌疑人信息，一键调阅全程录像，连续播放，并可统一打包刻录到光盘中 | 1 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心中心机房1套 |
| 6 | 办案区3D地图模块 | 1、3D电子地图可实时定位办案区民警、受害人、证人和嫌疑人的位置，通过3D地图直观展现。 2、可以直观展现出当前办案流程时间轴，可根据流程节点快速定位涉案人员的视频录像。3D地图上可显示指定涉案人员的实时轨迹视频。当发生违规报警时，地图上会定位出警情位置同时联动语音播提示值班民警并联动弹出现场实时视频 3、支持JPG等格式电子地图。支持3D地图。支持基于多图层叠加的电子地图。能够方便地在地图上定义各审讯室。支持放大缩小地图。可导入电子地图文件支持。电子地图上显示腕带坐标位置。地图上支持人员分类：嫌疑人、民警等。支持显示出目标嫌疑人的心率图。支持以时间轴的方式显示流程环节。人员移动时，地图中的监控视频可以跟随显示。支持人员轨迹视频按照时间轴的流程节点进行回放。支持实现展示涉案人员手环剩余电量 | 1 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心中心机房1套 |
| 7 | 数据交互模块 | 1、数据交互模块为系统提供数据中心支撑，将办案区管理模块、案卷管理模块、涉案财物管理模块、大屏展示模块、电子档案模块等数据进行整合，实现数据互通。 | 1 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心中心机房1套 |
| 8 | 流媒体转发模块 | 1、嵌入式Linux操作系统，全WEB方式配置管理界面； 2、支持Onvif，兼容主流品牌网络视频设备，可接入IPC、NVR、解码器等多种设备； 3、支持平台级联服务，采用SIP多媒体会话协议通信； 4、支持上下级平台间的信令转分发； 5、支持管理平台根据指定路由规则，自动组建中间件集群路由连接； 6、支持云配置，把多个流媒体单元可以虚拟成一个设备； 7、基于平台客户端，录像回放定位准确，支持多路回放、切片快照、录像标签、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍，可实现秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像； 8、支持定时、报警、移动侦测等多种存储策略； 9、支持DAS、NAS、IP-SAN多种存储设备，支持PB级海量音视频数据存储； 10、支持报警联动和报警转发。 | 1 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心中心机房1套 |
| 9 | 网关转发模块 | 1、支持国标GB/T 28181视频监控接口协议和基于SIP标准规范的其他协议。 2、支持同时向多个上级平台注册，支持同时对接多个下级平台 3、可接入符合国标GB/T 28181协议的IPC、NVR/DVR、解码器等主流品牌设备。 4、支持安全认证及权限管理，保证调用监控资源的合规性。 5、支持设备注册注销、心跳保活、目录查询、实时预览、云台控制、录像文件的检索回放下载、手动录像、报警管理、布撤防、设备信息查询、设备状态查询、设备远程启动、设备校时等国标联网功能。 6、支持目录主动推送、资源实时同步、冗余资源处理、资源选择性共享等扩展联网功能。 7、可实现设备信息及状态查询、实时点播、云台控制、视音频文件检索及下载、回放及回放控制、布撤防、设备远程启动等功能。 8、可查看网关的工作状态，可对接入的设备资源进行统计。 | 1 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心中心机房1套 |
| 10 | 数据中心服务模块 | 1、负责办案区、案管、物管平台间的数据交互 2、同步获取省厅执法办案平台组织、用户、案件信息等相关数据 3、与省厅执法监督平台对接并上传嫌疑人全流程轨迹定位视频 4、与青海省常驻人口库、全国在逃库多个库进行数据对接，实现嫌疑人入区比对 | 1 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心中心机房1套 |
| 11 | 数据分析模块 | 1、支持智能分析单人审讯、嫌疑人羁押超时、嫌疑人无人看管等情况，并统计报警信息，支持数据查询和导出；支持根据时间、报警类型生成报警数据统计图。 2、支持统计办案区使用情况，包括案件类别、案由、案件时长、案件名称等，并通过统计图表进行展示。 3、支持在区人员统计，包括嫌疑人、民警、其他人员等。 4、支持将办案区每日产生的统计数据，如入出区人员概况、羁押情况、重点在押人员情况、执法监督检查情况等生成每日动态分析报表。 | 1 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心中心机房1套 |
| 12 | 一体化视频综合管理平台 | 1、应对管理平台的用户进行合法性认证。只有通过身份认证的用户才能访问管理平台。 2、应能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播。 3、支持对平台进行配置管理，包括组织架构、设备管理、权限管理、存储配置、报警管理、门禁管理、人员管理、车辆管理、出入区域管理、考勤配置、日志查询、访客配置、平台级联、AR实景指挥管理、授权认证、MQ管理、邮件设置、数据库备份、NTP校时管理、自定义配置。 4、支持对指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的全屏显示、抓拍和录像； 5、支持多个用户对同一图像资源同时点播，支持在GIS地图上进行画面实时预览；"" 6、支持接入全景摄像机，实现180度/360度的全景监控，可配置区域入侵，停车检测，单/双绊线检测，人员聚集，物品遗留，徘徊检测，虚焦侦测，奔跑检测、丢失检测、进入/离开区域、值岗检测、人数统计、场景变更检测，音频异常检测功能； 7、支持接入热成像摄像机，可进行实时预览，录像回放，接收超高温、烟火、温差报警消息； 8、支持对前端摄像机的会议签到、人脸巡更、警戒驱离进行配置管理（需前端支持）。 9、支持接入鱼眼摄像机； 10、支持实时预览的主、子码流切换； 11、支持在1/4/6/7/9/16/25/36/49/64画面时进行监控点位轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示； 12、支持电子放大功能，可通过鼠标滚轮对预览和回放画面进行放大缩小，点击鼠标可拖动画面； 13、支持录像标签功能，支持查询、修改、删除标签，可通过标签定位录像并回放； 支持点击抓拍图片查看抓拍图片前后各30秒录像； 14、支持对录像进行手动抽帧、加锁、解锁； 15、支持按时间、监控点位、录像存储方式检索录像，客户端录像回放支持1/4/6/7/9/自定义画面及全屏显示；支持单帧回放和播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、6、8、16倍速）；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放。 | 1 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心中心机房1套 |
| 13 | 派出所办案区管理软件 | 1、支持办案流程化信息管理，包括人员登记、安全检查、物品暂存、信息采集、毒品检测、候问、讯问、物品返还、出区登记等 2、支持办案预约功能，预约时可填写案件信息 3、支持人员入区时进行信息登记，登记时可通过二代身份证读卡器读取并自动填充身份证号等信息，也可输入嫌疑人信息，可自动读取定位手环编号，并可对办案民警信息进行登记 4、人员入区登记时，可抓拍人员面部照片，并录入登记表 5、进行人身安全检查时，可查看待检查人员列表，检查时可输入人员自述症状、检查情况并记录，还可对人员体表伤疤进行标注 6、支持对人员体表进行抓拍，可控制摄像机对准伤疤位置 7、物品暂存时可输入物品信息并记录，根据物品是否涉案可区分为随身物品和涉案物品 8、候问环节可输入候问信息并记录。可对候问室进行自动分配，并可显示当前候问室状态，带出后可重新登记进入候问室 9、物品返还时可通过识别嫌疑人手环打开物品柜相应箱门返还物品 10、出区登记时可收回嫌疑人手环和民警卡，同时与相应人员解除绑定，支持常规出区和临时出区 11、支持对嫌疑人在办案中心的台账记录进行管理 12、支持通过手环对人员进行实时定位，并在地图上直观展示 13、支持在地图直观展示所有摄像机监控点位 14、点击地图上显示的人员可查看其基本信息以及自入区登记到当前的所有录像记录 15、支持单人审讯报警，当系统检测到审讯室存在嫌疑人且只有一名民警时触发报警信号 16、支持羁押超时报警，当系统检测到嫌疑人羁押时间超过规定时限时触发报警信号 17、支持非法出区报警，当系统检测到嫌疑人未进行出区登记授权的情况下离开办案区域时触发报警信号 18、支持人员主动报警，相关人员通过定位设备发出报警信号时，在地图上显示报警人员实时位置并自动展示相应位置的视频画面 19、系统可接入同步录音录像硬件设备，支持一键开始讯问，并进行同步录音录像 20、支持在主监控画面上同时显示副画面，实现画中画视频叠加 21、支持通过客户端查看讯问过程视频记录，并可将相应视频文件导出到本地或进行光盘刻录 22、支持不同类型的笔录问答模板，根据需要选择模板类型后自动加载，录入笔录时双击模板中内置的问题和回答即可快速录入 23、支持视频打点功能，对重点讯问内容可对视频进行打点标记，需要查询时通过标记进行精准回溯 24、审讯时支持查询相关历史视频和笔录信息 25、支持两个讯问室实时共享视频和笔录信息，实现协同办案 26、支持同时查看两个讯问室的视频和笔录信息，实现并案指挥 27、支持笔录和视频关联，实现两者互相定位 28、支持法律法规检索 29、支持语音朗读权利义务告知书 30、支持语音朗读笔录，并可通过显示设备进行展示，也可打印为纸质笔录，以实现笔录校对 31、支持上传讯问所需的电子示证资料文档，并可通过审讯主机对上传的资料进行刻录 32、支持通过显示设备对证据进行展示 33、支持远程查看讯询问室的音视频、电子笔录、案件信息，实现相关人员对办案民警的远程参审指挥 34、支持案件资料全自动光盘刻录，并可进行光盘封面打印 35、支持民警在办案区远程审讯不在本地的嫌疑人 36、支持以台账的形式查看视频、笔录 37、支持民警单人讯问、嫌疑人无人看管、嫌疑人羁押超时、嫌疑人强行拆除手环、手环电量过低、手环异常离区等违规行为的自动分析和报警 38、支持违规督导功能，发现讯询问室内出现违规行为时下发给相关管理人员，同时可发送违规照片，对违规行为进行督导整改 39、支持通过Onvif、GB28181等协议接入设备 40、支持派出所执法办案数据上传至城东区执法办案区基础管理平台 41、支持与智能笔录系统笔录数据、案件数据、人员数据互联互通（对接费用含在报价中） | 2 | 套 | 韵家口派出所中心机房1套 南山东路派出所中心机房1套 |
| 14 | 数据媒体转发模块 | 1、嵌入式Linux操作系统，全WEB方式配置管理界面； 2、支持Onvif，兼容主流品牌网络视频设备，可接入IPC、NVR、解码器等多种设备； 3、支持平台级联服务，采用SIP多媒体会话协议通信； 4、支持上下级平台间的信令转分发； 5、支持管理平台根据指定路由规则，自动组建中间件集群路由连接； 6、支持云配置，把多个流媒体单元可以虚拟成一个设备； 7、基于平台客户端，录像回放定位准确，支持多路回放、切片快照、录像标签、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍，可实现秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像； 8、支持定时、报警、移动侦测等多种存储策略； 9、支持DAS、NAS、IP-SAN多种存储设备，支持PB级海量音视频数据存储； 10、支持报警联动和报警转发。 | 2 | 套 | 韵家口派出所中心机房1套 南山东路派出所中心机房1套 |
| 15 | 4K抓拍摄像机 | 1、不低于800万像素CMOS传感器 2、范围不小于2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时抓拍人脸数不低于32张 5、人脸抓拍率不低于97% 6、支持不少于14颗红外灯，不少于4颗白光灯，红外补光距离不低于50米，白光补光距离不低于10米，支持补光变倍匹配功能 7、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、扬声器、报警输入2个，报警输出1个，支持前端TF卡存储 8、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 9、防护等级不低于：外壳防尘防水IP66，防暴等级IK10，4级防雷 10、支持POE、DC12V供电 | 57 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心视频轨迹定位系统57台 |
| 16 | 500万人体结构化摄像机 | 1、 不低于500万像素CMOS传感器 2、 范围不小于2.8～12mm高清电动变焦，支持一键聚焦 3、 支持三码流同时输出 4、 支持人脸抓拍，单画面可同时抓拍人脸数不少于32张 5、 人脸抓拍率不低于97% 6、 支持不少于14颗红外灯，不少于4颗暖光灯，红外补光距离不低于30米，白光补光距离不低于10米，支持补光变倍匹配功能 7、 接口要求不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、扬声器、报警输入2个，报警输出1个，支持前端TF卡存储 8、 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 9、 防护等级不低于：外壳防尘防水IP66，防暴等级IK10，4级防雷 10、 支持POE、DC12V供电 | 11 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心视频轨迹定位系统11台 |
| 17 | 室内高清智能全局球 | 1、采用超低照度传感器，定点不小于1/2.8英寸、动点不小于1/1.8英寸 2、动点支持不低于20倍光学变倍，16倍数字变倍 3、接口要求不低于：2个RJ45千兆网络接口、1个RS485接口、1个音频输入接口、一个音频输出接口、3路报警输入接口、2路报警输出接口、1个MicroSD卡卡槽（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 4、支持H.265、H.264、M-JPEG等视频编码标准 5、动点水平分辨力不低于1250TVL，H.265编码、帧率25fps、码率6Mbps（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 6、动点定位准确度偏差不大于0.2°（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 7、定点旋转范围应满足：水平方向-30°～30°，垂直方向30°～50°可调（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 8、▲动点旋转范围应满足：水平方向0°～180°，垂直方向0°～90°连续旋转（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 9、动点最低照度需满足：0.004lx（F=1.58，彩色模式），0.001lx（F=1.58，黑白模式） 10、支持视频码率调整，调整范围不小于32Kbps～16Mbps（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 11、支持不少于6颗红外灯（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 12、支持强光抑制、透雾、区域曝光等功能 13、▲支持通过对接温湿度传感器并将温湿度信息叠加到视频画面（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 14、支持PAL和NTSC两种制式的切换 15、支持人员数量异常、攀高、睡岗、打架斗殴等智能检测功能（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 16、支持电子快门，快门速度1/1s至1/100000s可设 17、支持通过GB/T28181、Onvif等协议接入平台 18、支持DC12V和POE供电 19、▲无挂点设计 | 14 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心本地审讯室14台 |
| 18 | 全景半球云台摄像机 | 1、不低于200万像素CMOS传感器，变焦范围2.8-12mm，尺寸不超过3寸（提供彩页复印件并加盖原厂公章佐证） 2、接口要求不少于：1路RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、2路报警输入接口，1路报警输出接口、1个内置MicroSD接口（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 3、支持H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准和AAC、G.711A、G.711U、ADPCM等音频编码标准 4、彩色分辨力不低于1000TVL，分辨率不低于1920×1080 5、最低照度彩色不高于0.002lx（@F1.4，彩色模式）；黑白不高于0.001lx（@F1.6，黑白模式） 6、视频画面可根据球机的转动自动翻转，使画面保持正像（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 7、亮度等级不低于11级 8、信噪比不低于60dB 9、水平旋转范围不低于350°，垂直旋转范围不低于0°～90°（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 10、支持音频检测功能，出现异常情况时可进行报警，例如音频信号丢失、音频剧烈升降等（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 11、支持不低于5%的抗丢包处理能力 12、支持设置不少于4块感兴趣区域（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 13、支持设置黑白名单 14、支持字符显示，并支持自定义字符颜色（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 15、▲支持通过扬声器进行喊话或播放录制的语音文件（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 16、支持绊线、区域入侵、奔跑、人员聚集、物品移除、物品遗留、徘徊、出现人脸检测等智能检测功能（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 17、支持不低于30米红外距离 18、摄像机检测到警戒区域有人员出现时，自动抓拍、录像，并进行语音警示（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 19、支持DC12V和POE供电 | 11 | 台 | 韵家口派出所入区登记1台、审讯室5台 南山东路派出所入区登记1台、审讯室4台 |
| 19 | 环境全景摄像机 | 1、1/2.8英寸200万像素CMOS传感器 2、定焦镜头不大于2.8mm 3、不小于1颗红外补光，不小于30m有效红外距离 4、内置MIC，拾音距离5米 5、照度：彩色：0.0004Lux（AGC ON @F1.8）、黑白：0.0002Lux（AGC ON @F1.8）； 6、支持三码流，主码流最高分辨率2MP@25fps（P制）； 7、支持智能分析：奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、人数统计（垂直、绊线、区域、队列）、视频诊断、双绊线、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测； 8、可对预设区域内的人员数量进行统计，并将统计结果显示在视频画面上 8、接口不少于：音频1入1出，报警2入1出，1路RS485、RTC、支持TF卡，最大支持512G、内置MIC、硬复位； 9、支持智能监控、人脸抓拍双模式切换； 10、可通过IE浏览器开启/关闭红外灯或使红外灯在低照度下自动开启，可识别距设备80m处的人体轮廓，红外灯开启时，设备可手动或根据被摄物体的距离自动调节红外光功率密度,共10级可调。 11、人脸抓拍：支持年龄、性别、口罩、胡子、眼镜、人脸属性可信度等属性叠加； 12、单画面人脸检测及抓拍数：32张、16张。 | 53 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 5台 韵家口派出所 28台； 南山东路派出所 20台； |
| 20 | 单目全景摄像机 | 1.不低于1/2.8英寸500万像素CMOS传感器 2.最大支持分辨率2592*1944 3.具备1个RJ45接口、一个RS485接口、1个复位键、1个SD卡槽、1个内置扬声器、2个内置麦克风；具有1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、1路报警输出（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 4.支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码 5.分辨力彩色：≥1900TVL（分辨率为2592*1944，帧率为30fps，码率为4Mbps） 6.亮度≥11级 7.具有畸变矫正、远端放大功能 8.最低照度：彩色≤0.003Lx，黑白≤0.002Lx 9.水平视场角≥140°，垂直视场角≥120° 10.具有五码流输出 11.具有回声抑制、哑音、音频降噪设置选项 12.具有语音对讲功能 13.支持强光抑制、背光补偿、数字降噪、透雾、电子防抖、场景模式设置、走廊模式 14.可选择手动或自动转换彩色/黑白模式 15.至少具有14颗红外补光灯，4颗白光灯； 红外灯亮度至少支持10级可调，红外灯开启时，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率强度。 白光灯可选择常亮或警戒联动闪烁，具备10级亮度可调（ 提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 16.红外距离≥60米 17.白光补光距离≥10米 18.具有抗丢包（5%）处理能力 19.支持基础智能分析功能，如绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、奔跑、人数统计、人员聚集等 20.支持监管智能分析功能，如睡岗、人员起身、攀高、单人讯问/无人看管、滞留、离岗、单人独处、隔窗递物、人群聚集等，并支持根据不同的时间段设置不同的规则 21.▲具备警戒功能，报警时可触发声音和/或白光警戒提示（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 22.▲可根据热度信息生成热度图，并通过不同颜色标示不同热度（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 23.支持人脸抓拍功能，单画面最多可同时检测抓拍8张人脸（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 24.在DC（12±40%）V供电条件下正常工作，支持POE供电 25.防护等级IP67，防暴性能IK10 | 2 | 台 | 南山东路派出所侯问室1台、卫生间1台 |
| 21 | 500万暖光定焦警戒一体机 | 1、不低于500万像素1/1.8英寸CMOS传感器暖光筒型网络摄像机 2、最低照度：彩色：≤0.0002lx；黑白：≤0.0001lx 3、焦距：4mm/6mm定焦镜头可选；设备支持不少于2颗白光（暖光）补光灯，2颗红外补光 4、设备应支持不少于1个内置MIC、1个扬声器，具有1个RJ45接口、1个RS485接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SD卡槽、1个复位按钮，采用DC12V电源／POE供电 5、在浏览器或客户端软件下，应具有H.265、H.264B、H.264M、H.264H、Motion-JPEG设置选项 6、应具备白平衡、自动增益、背光补偿、强光抑制、镜像功能、数字降噪、透雾设置、音频降噪设置、电子防抖设置、灰度等级检验、红外防过曝设置 7、应具有移动侦测报警触发功能，能对画面物体的移动进行分析，并及时发出报警信息 9、应具有报警语音设置功能，应支持不少于7种预设报警语音功能；应支持不少2种自定义报警功能；应可通过浏览器、手机APP等设置自定义报警语音并上传 10、设置警戒区域后可检测进入警戒区域的人；应可通过白光闪烁、语音警告等方式实现多级警戒（需提供公安部检测报告证明文件） 11、在浏览器下，应具有警戒预案设置选项，选择己配置好的警戒预案，不超过3步操作可完成警戒设置 12、应可将视频图像及抓拍图片存储至SD卡或本地存储，最大支持512GBSD卡（需提供公安部检测报告证明文件） 13、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率应节约90% 14、外壳防护等级应符合GB/T4208-2017中IP67的要求 15、设备应可自动或手动调节电子快门，快门速度可设置为1/100000s-1s 16、应支持三码流 17、在浏览器或客户端软件下，应具有亮度、对比度、饱和度等参数设置选项 18、在浏览器或客户端软件下，具应有彩色模式、黑白模式设置选项，并可选择手动、自动、定时进行切换 19、设备应具有走廊模式，开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比 20、应可在监视画面上任意位置叠加200×200像素、24位的BMP格式图片 21、应可通过浏览器在视频图像上叠加中文字符和符号，字体可设置为16×16像素、32×32像素、48×48像素、64×64像素；支持时间、日期、星期叠加；最多可支持5个区域的附加字符叠加；最多可叠加10行字符；应支持矢量、点阵字库类型设置 22、应具有内置时钟功能，支持手动／自动校时、NTP校时；可设置时区和夏令时 23、在客户端软件或浏览器下，设置密码时应可自动提示密码复杂度为弱、中、强 24、应具有黑白名单功能在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP地址才允许访问设备；在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的IP地址不允许访问设备，黑名单中最多可添加48个IP地址 25、应可通过浏览器或复位按钮恢复出厂设置 | 12 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 环境监控12台 |
| 22 | 500万星光定焦红外半球 | 1、不低于1/2.8英寸500万像素CMOS传感器 2、定焦镜头不大于4mm 3、≥1颗红外补光，≥30m有效红外距离 4、内置MIC，拾音距离≥5米 5、≥9种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车、热度图）、≥4种人数统计（垂直、绊线、区域、队列）、人群聚集、安全帽检测、值岗检测、视频诊断、音频 6、支持3D数字降噪、AGC、白平衡、背光补偿、彩转黑、电子放大、电子快门、宽动态、视频翻转、镜像、强光抑制、透雾、电子防抖 7、支持智能监控、人脸抓拍双模式切换； 8、人脸抓拍：支持年龄、性别、口罩、胡子、眼镜、人脸属性可信度等属性叠加； 9、单画面人脸检测及抓拍数：≥32张、16张； 10、接口不少于：报警2入1出，音频1入1出、RS485接口、硬复位 11、IP67级防尘防水设计，四级防雷，防浪涌2KV | 64 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心环境监控64台 |
| 23 | 200万33倍星光红外跟踪球 | 1、不低于1/2.8英寸200万像素传感器 2、变倍不少于：33倍光学变倍，16倍数字变倍 3、≥10颗高效能红外灯，红外补光距离≥180m 4、支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码，支持S+265 5、支持全景跟踪、手动跟踪、行为分析报警联动跟踪 6、支持智能分析, 包括绊线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车检测、热度图、人群聚集、人数统计、值岗检测功能 7、支持人脸抓拍，支持同时检测人脸数≥32个，最远人脸抓拍距离80m，人脸抓拍率＞99% 8、内置热处理装置，降低球机内舱温度，防止球机内起雾 9、支持预置位≥500个，巡航≥16条，扫描≥8条 10、支持3D定位功能，可实现点击跟踪和放大 11、水平360°连续旋转，垂直转动角度-16°～90° | 4 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心环境监控4台 |
| 24 | 400万定焦飞碟摄像机 | 1、不低于1/2.7英寸400万像素CMOS传感器 2、高清定焦镜头不小于2.8mm，IR-cut切换滤光片 3、支持音频输入线，莲花座接口 4、支持主副码流同时输出，主码流最高分辨率1440P@25fps 5、支持宽动态、强光抑制和图像翻转 6、支持透雾、场景模式设置 7、支持日夜模版设置 8、具有电子快门，快门速度 1/100000s～1s可调 9、最大支持50路分辨率为 2560×1440、码率为4Mbps、帧率为25帧/秒的视频同时进行浏览 10、字体可设置为16×16像素，24×24像素、32×32像素、48×48像素、自适应； 支持时间、日期、星期叠加； 支持2个区域，每个区域1行的附加字符叠加； 支持矢量、点阵字库类型设置；支持设置5种字体颜色。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） | 2 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心环境监控2台 |
| 25 | 摄像机电源 | DC12V2A | 129 | 个 | 城东区公安分局执法办案管理中心80台 韵家口派出所 26台 南山东路派出所23台 |
| 26 | 高保真拾音器 | 1、采用不少于两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、需内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）； 3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确； 4、高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 5、需内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护； 6、需内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 | 60 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心40台 韵家口派出所15台 南山东路派出所 5台 |
| 27 | 拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、监听面积5～150㎡（内置电位器可调） | 12 | 台 | 南山东路派出所12台 |
| 28 | 回声抑制拾音器 | 1、具有回声抑制功能，可消除对讲中产生的回声和啸叫声 2、支持自动噪声电平控制功能，有效抑制房间环境噪声，提高整体音频信号清晰度 3、支持远距离音频采集 4、频率响应：100Hz～24KHz 5、指向性：全指向性 | 2 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 远程提讯室1台、监督管理室1台 |
| 29 | 人证核验终端 | 1、基于Android平台，系统内存不低于2GB 2、触控屏尺寸不低于10寸，分辨率不低于1280x800 3、内置摄像机不低于300万像素 4、支持拍摄人脸照片并进行人证比对 5、支持人脸识别功能，支持智能逆光补偿，增强人脸轮廓边缘，通过程序自动化采集人脸照片 6、内置公安部最新推出居民身份证阅读器，自动读取居民身份证芯片中的文字、人脸等特征信息 7、支持语音提示及平台联动 | 2 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心入区登记室2台 |
| 30 | 本地签字捺印一体机 | 1、应具备指纹采集、电子签名功能，并实现电子签名、电子指纹采集过程同步录音录像，实现证据链的不间断和可追溯性 2、显示屏不小于10寸，分辨率不低于1280x800，无故障点击次数不低于100万次 3、采用人像鱼眼摄像机，图像分辨率不小于2048*1536，并支持畸变矫正、3D降噪、图像颜色、亮度调节等功能等功能（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 4、指纹仪认假率<0.0001% 5、内置安卓系统，支持原笔迹签名、信息交互、录音录像等应用 6、应内置国密芯片，能对整机的用户静态数据进行加密处理，保障用户的静态数据安全 7、传输数据应采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全 8、支持对电子签名、电子捺印的过程进行同步录音录像，并可上传至执法办案平台，支持平台查询回放电子签名，电子捺印过程录像（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） | 27 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 16台； 韵家口派出所 信息采集三合一1台、审讯室5台； 南山东路派出所 安全检查三合一1台、审讯室4台； |
| 31 | 远程提讯签字捺印一体机 | 1、应具备指纹采集、电子签名功能，并实现电子签名、电子指纹采集过程同步录音录像，实现证据链的不间断和可追溯性 2、显示屏不小于10寸，分辨率不低于1280x800，无故障点击次数不低于100万次 3、采用人像鱼眼摄像机，图像分辨率不小于2048*1536，并支持畸变矫正、3D降噪、图像颜色、亮度调节等功能等功能（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 4、指纹仪认假率<0.0001% 5、内置安卓系统，支持原笔迹签名、信息交互、录音录像等应用 6、应内置国密芯片，能对整机的用户静态数据进行加密处理，保障用户的静态数据安全 7、传输数据应采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全 8、支持对电子签名、电子捺印的过程进行同步录音录像，并可上传至执法办案平台，支持平台查询回放电子签名，电子捺印过程录像（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 9、需与青海省公安机关远程提讯平台对接兼容签字捺印信息，需与西宁市监管支队远程提讯室已有设备实现远程提审签字捺印（对接费含在投标报价里） | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心远程提讯室 1台 |
| 32 | 全自动光盘刻印机 | 1、支持BD/DVD/CD的刻录与盘面印刷，支持50G蓝光光盘刻录 2、支持六色分体墨水，满足高品质盘面印刷要求 3、可简捷更换光驱与维护盒 4、生产速度（刻录＋打印）：CD不小于30张/小时、DVD不小于15张/小时、BD不小于8.5张/小时 5、支持2个刻录机，支持USB接口（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 6、光盘介质：CD-R，DVD-R，DVD+R，DVD-R DL，DVD+R DL，BD-R，BD-R DL（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） | 3 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 1台 韵家口派出所 1台 南山东路派出所 1台 |
| 33 | 民警操作终端 | 1、内存：≥16G DDR4 2、硬盘：≥1T机械硬盘，≥120G固态 3、显卡：独立显卡内存不低于2G 4、网络环境：千兆网卡 | 25 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 10台 韵家口派出所 8台 南山东路派出所 7台 |
| 35 | 手动报警按钮 | 1、通讯方式：有线 2、钥匙复位：有 3、开关方式：常开/常闭 | 15 | 个 | 城东区公安分局执法办案管理中心 8台 韵家口派出所 3台 南山东路派出所 4台 |
| 36 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V 2、工作电压范围(V) 9-15V 3、闪灯次数(分钟) 200±30" | 33 | 个 | 城东区公安分局执法办案管理中心 23台 韵家口派出所 5台 南山东路派出所 5台 |
| 37 | 3D地图显示单元 | 3D地图显示单元≥55寸。 | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 1台 |
| 38 | 安全检查终端 | 1、手持设计，小巧灵活，便于伤痕抓拍，自带联网扩展座（提供含设备图片的彩页复印件并加盖原厂公章佐证） 2、整机尺寸不大于180×90×25mm 3、内置不低于800万像素摄像头，自动对焦，可用于伤痕抓拍 4、内置安全检查应用软件，可接入办案区管理软件 5、支持人脸识别或手动选择快速关联人员身份 6、支持涉案人员安全检查信息录入 7、支持伤痕标记功能，可以对嫌疑人的身体各个部位进行标记和说明（提供软件截图并加盖原厂公章佐证） 8、支持终端放入底座自动与平台进行数据的同步并进行充电 9、支持自动生成文书，文书内容包括安全检查基本信息、标记人体模型、已拍照片 10、支持文书签字和捺印 11、支持安全检查信息录入，自动生成安全检查情况登记表并上传到平台 12、为保证数据传输的保密性及稳定性，需与办案区管理软件同一品牌 | 2 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心1台 韵家口派出所 1台 |
| 39 | 抓拍摄像机 | 1、不小于1/3英寸200万像素CMOS； 2、≥33倍光学变焦，≥16倍数字变倍； 3、支持网络视频、BNC同步输出； 4、支持H.265、H.264（HP/MP/BP）编码压缩算法； 5、支持三码流同时输出,主码流1080p@25fps、1080p@30fps 、1080p@50fps、1080p@60fps，副码流4CIF（704×576）@25fps，三码流1080p@25fps、1080p@30fps； 6、支持音频降噪、音频异常侦测功能； 7、水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90°； 8、手动水平控制速度：0.05～150°/s； 9、支持内置无源MIC； 10、支持POE+/12V两种供电方式。 11、支持智能分析功能（如：如绊线/双绊线、周界入侵检测、物品滞留、物品丢失、目标徘徊、人物奔跑、人数统计、人群聚集、人流量统计、人脸检测、值岗检测）等的摄像机，在对指定目标进行智能化分析时，其智能化分析处理前后的主要图像特征信息保持一致（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 12、具备USB接口和Micro SD卡接口，当网络中断、设备故障等状态下的视（音）频信息进行本地SD卡存储，同时录制文件可支持通用的播放软件直接播放 13、支持吸顶安装 14、支持证人保护功能：支持对人员声音进行变声处理，同时对指定区域内人员进行马赛克处理（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） | 2 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心1台 南山东路派出所 1台 |
| 40 | 安检门 | 1、电源:220V； 2、测量方式:其它； 3、测量距离:≥70cm； 4、工作环境:其它； 5、最大显示:9999。 | 3 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心 1台 韵家口派出所 1台 南山东路派出所 1台 |
| 41 | 手持金属探测器 | 1、电源:9V方块电池； 2、测量方式:其它； 3、测量范围不少于:2-10cm； 4、工作环境:其它。 | 3 | 个 | 城东区公安分局执法办案管理中心 1台 韵家口派出所 1台 南山东路派出所 1台 |
| 42 | 电脑音箱 | 1、音箱控制：旋钮 2、声道：2.0 3、接口USB+3.5毫米音频接口 4、灵敏度不小于：75db | 6 | 只 | 城东区公安分局执法办案管理中心 2台 韵家口派出所 2台 南山东路派出所 2台 |
| 43 | 高拍仪 | 1、最大拍摄A4幅面； 2、不低于高清500万定焦镜头； 3、光学分辨率2592×1944； 4、可拍物件类型：证件、文档、各类凭证、立体实物等； 5、拍摄速度≤1秒； 6、接口类型USB2.0； 7、标配触控LED辅助灯； 8、图像格式：JPG、TIF、PNG、BMP、PDF； 9、图片大小：彩色≤300K；黑白≤60K； 10、基于TWAIN协议接口，提供完善的DEMO/SDK/API。 11、需与青海省公安机关远程提讯平台对接兼容，实现文书拍照上传（对接费含在投标报价里） | 3 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 1台 韵家口派出所 1台 南山东路派出所 1台 |
| 44 | 双面柜（A柜） | 1、双面柜主柜由柜体、触摸显示屏、安卓主机、摄像头、IC读卡器、指纹仪、电控锁和电气控制箱八大部分组合而成 2、板材采用优质镀锌板、厚度不小于0.8mm，经酸洗磷化后静电喷塑，确保长期使用不易生锈 3、门锁采用电控锁，用于控制箱门的自动打开，锁具安装在柜内，具有防盗防撬功能，同时具有机械应急开锁功能 4、主柜每面不少于12个箱门，正反面箱门相同，柜子整体尺寸不小于(mm)：W1000*D450*H1900，箱门分为大、中、小三种，适合不同大小物品存放 5、触摸显示屏不小于15寸 6、支持人脸识别登录 7、支持双目摄像头，像素均不低于200万，支持人脸活体检测 8、支持电子签名和指纹捺印功能 9、柜体双面设计，A面存物，B面取物 | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心1台 |
| 45 | 双面柜（B柜） | 1、双面柜从柜由柜体、电控锁和电气控制箱三大部分组合而成 2、板材采用优质镀锌板、厚度不小于0.8mm，经酸洗磷化后静电喷塑，确保长期使用不易生锈 3、门锁采用电控锁，用于控制箱门的自动打开，锁具安装在柜内，具有防盗防撬功能，同时具有机械应急开锁功能 4、从柜每面不少于16个箱门，正反面箱门相同，柜子整体尺寸不小于(mm)：W1000*D450*H1900，箱门分为大、中、小三种，适合不同大小物品存放 | 2 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 2台 |
| 46 | 冷藏柜 | 1、容量：≥500L以上 2、电压：220V 3、温区：单温区 4、能效等级：无能效等级 5、开门方式：侧开门 6、放置方式：立式 | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 1台 |
| 47 | 办案自助终端 | 1、应内置不低于200万像素摄像机、二代身份证阅读区、手环感应区，不低于19寸触摸屏（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 2、内置终端软件配合办案区管理模块使用 3、支持通过警号、用户名等方式进行登录 4、支持入出区登记和登记表打印，可登记姓名、性别、出生日期、身份证号、户籍地址等人员信息（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 5、支持手环及民警卡分配和归还 6、支持出区登记，包括正常出区和临时出区 7、支持电子签名和电子指纹捺印 8、支持操作语音提示（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 9、支持人脸识别功能，可进行人证比对、人脸库比对、出入区人脸比对等 10、支持彩色双面打印功能 11、支持台账查询功能 | 3 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 侯问管理室1台 韵家口派出所 入区登记室1台 南山东路派出所 入区登记室1台 |
| 48 | 讯问智能审讯一体桌（核心产品） | 1、桌面接口支持不少于2个HDMI输入接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、7个USB接口、2个220V电源插座； 2、一体桌应内置中控系统、特写摄像机、拾音器、升降显示屏、示证显示屏、键盘鼠标、音响、报警按钮等设备（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 3、升降屏尺寸不小于22寸，显示分辨率不低于1920×1080（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 4、内置的示证屏尺寸不小于43寸，分辨率不低于1920×1080 5、支持中控触摸屏，尺寸不小于7寸，支持通过中控系统控制一体桌电源开关、升降显示屏上升下降、同步录音录像主机开始、结束录像等（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章佐证） ★6、支持示证屏证据展示，展示的证据资料可以来自示证展台、审讯终端或笔记本外设，还可配合同步录音录像主机进行远程示证，示证展台、审讯终端、笔记本外设、同步录音录像主机四种方式可切换显示（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 7、支持按下报警按钮报警，并可输出开关量报警信号 8、内置的特写摄像机支持宽动态和强光抑制等功能，支持H.265编码标准 9、内置的特写摄像机应支持不少于1个音频输入接口、1个音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、内置MIC和扬声器。支持彩色模式和黑白模式自动转换，也可选择手动转换（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 10、内置编码器，支持HDMI输出接口，支持1920*1080输出和100M网络输出 11、内置高灵敏度高保真拾音器，并支持全向拾音、语音激励亮化处理 12、配合平台软件支持权利义务告知书朗读、笔录录入、笔录校对、笔录打印、协同办案、语音交流、文字交互等功能 13、支持采集嫌疑人特写画面和讯问室内的声音 14、与办案区基础软件同一品牌 | 8 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心讯问室8台 |
| 49 | 询问智能审讯一体桌 | 1、智能审讯一体桌应集成审讯台、审讯终端、显示单元、示证单元、特写摄像机、拾音器、扬声器、交换机、报警按钮、中控面板为一体 2、审讯终端配置不低于8G内存，1TB机械硬盘，128GB固态硬盘 3、显示单元：≥21寸，支持HDMI接口，分辨率≥1920*1080 4、示证单元：≥32寸，分辨率≥1920*1080 5、内置公安审讯主机，实现同步录音录像 6、按键式中控面板支持一键开关机，示证展台、视频、笔录、外接示证一键切换 7、特写摄像机：≥200万像素，2.8～12mm电动变焦，支持变倍聚焦 8、特写摄像机角度可调，上下左右可调整角度不小于7度 9、桌面提供接口不少于：音频3.5mm输入输出各一个、2个USB充电接口、2个USB接口、2个AC 220V插口、1个网口、1个HDMI接口 10、支持按下桌面手动报警按钮触发应急报警 11、提供配套键盘、鼠标 | 6 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心询问室6台 |
| 34 | 台账输出设备 | 1、最大幅面 A4 黑白页面输出速度 A4：18ppm 彩色页面输出速度 A4：4ppm，letter：4ppm 2、支持双面 | 27 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 11台 韵家口派出所 11台 南山东路派出所5台 |
| 50 | 审讯桌 | 定制，需满足用户审讯需求 | 9 | 台 | 韵家口派出所 5台 南山东路派出所 4台 |
| 51 | 示证单元 | 尺寸≥43寸 | 9 | 台 | 韵家口派出所 5台 南山东路派出所 4台 |
| 52 | 高清公安审讯主机 | 1、支持不拆机箱更换光驱（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 2、接口要求不少于：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出、8路报警输入接口，4路报警输出接口、5个USB接口 3、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调 4、支持校正时钟 5、单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量 6、支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像应清晰无损坏，支持8路视频通道和3路合成通道共11路通道的同时采集录像 7、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等 8、支持硬盘自动存储和双光驱刻录 9、支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记 10、支持视频、音频丢失报警功能 11、支持自动对光盘进行封盘 12、讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录。支持静音光盘复制 13、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真 14、刻录光盘需包含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放 15、支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 16、访问主机需支持BS和CS两种方式 ▲17、支持音频混音，路数不低于9路。可显示声音波形（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 18、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道 19、支持GB/T28181、RTSP等接入协议，并具有H.323协议相关设置功能 20、磁盘管理支持盘组和配额两种模式，支持单块最大6T硬盘（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） ▲21、支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，帧率支持60fps（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 22、支持上传证据资料 23、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息 24、主机应标配1块不小于4T的硬盘 | 13 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 13台 |
| 53 | 远程提讯主机 | 1、支持不拆机箱更换光驱（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 2、接口要求不少于：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出、8路报警输入接口，4路报警输出接口、5个USB接口 3、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调 4、支持校正时钟 5、单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量 6、支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像应清晰无损坏，支持8路视频通道和3路合成通道共11路通道的同时采集录像 7、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等 8、支持硬盘自动存储和双光驱刻录 9、支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记 10、支持视频、音频丢失报警功能 11、支持自动对光盘进行封盘 12、讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录。支持静音光盘复制 13、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真 14、刻录光盘需包含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放 15、支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 16、访问主机需支持BS和CS两种方式 ▲17、支持音频混音，路数不低于9路。可显示声音波形（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 18、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道 19、支持GB/T28181、RTSP等接入协议，并具有H.323协议相关设置功能 20、磁盘管理支持盘组和配额两种模式，支持单块最大6T硬盘（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） ▲21、支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，帧率支持60fps（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 22、支持上传证据资料 23、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息 24、主机应标配1块不小于4T的硬盘 25、需与青海省公安机关远程提讯平台对接兼容音视频及案件信息，需与西宁市监管支队远程提讯室已有设备实现远程提审（对接费含在投标报价里） | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心远程提讯室 1台 |
| 54 | 派出所公安审讯主机 | 1、支持不拆机箱更换光驱（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 2、接口要求不少于：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出、8路报警输入接口，4路报警输出接口、5个USB接口 3、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调 4、支持校正时钟 5、单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 6、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等 7、支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记 8、支持视频、音频丢失报警功能 9、支持自动对光盘进行封盘 10、讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录。支持静音光盘复制（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 11、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真 12、访问主机需支持BS和CS两种方式 13、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道 14、支持GB/T28181、RTSP等接入协议，并具有H.323协议相关设置功能（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 15、磁盘管理支持盘组和配额两种模式，支持单块最大6T硬盘（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 16、支持上传证据资料 17、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息 18、主机应标配1块不小于4T的硬盘 | 9 | 台 | 韵家口派出所 5台 南山东路派出所 4台 |
| 55 | 远程提讯音响 | 1、音箱控制：旋钮 2、声道：2.0 3、接口USB+3.5毫米音频接口 4、灵敏度：不低于75db | 2 | 只 | 城东区公安分局执法办案管理中心 2台 |
| 56 | 示证展台 | 1、不低于800万高清自动对焦镜头 2、支持脱机/联机操作 3、支持三维翻转拍摄 4、底座集成按键功能 5、支持SD卡 6、拍摄镜头旋转角度可达到270° 7、支持红外线遥控器 8、内置专业展台软件 | 23 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 14台 韵家口派出所 审讯室5台 南山东路派出所 审讯室4台 |
| 57 | 电脑耳麦 | 音频接口:3.5毫米音频接口 线长:>1.8m | 23 | 部 | 城东区公安分局执法办案管理中心 14台 韵家口派出所 审讯室5台 南山东路派出所 审讯室4台 |
| 58 | 全景温湿度一体机（核心产品） | 1、▲温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体 2、静态数字显示，适于同步录音录像 3、内置MIC和扬声器，具有不少于1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 5、支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 6、 支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 7、不大于2.1mm超广角定焦镜头，支持ICR双滤切换 8、摄像机分辨率不低于2592×1944（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 9、 ★支持音频异常检测报警提示，支持超高音报警（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 10、支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 11、▲摄像机支持畸变矫正、远端放大功能（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 12、支持红外、白光补光，红外距离不低于15m 13、★支持值岗、攀高、人数异常等智能分析功能（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 14、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率不低于2592*1944@30fps，最高帧率1920*1080@60 fps 15、支持POE、DC12V供电 | 24 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 14台 韵家口派出所 审讯室5台、侯问室1台 南山东路派出所 审讯室4台 |
| 59 | 电子门牌 | 1、需支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态； 2、第二行需通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等； 3、采用网络控制协议，RJ45接口。 | 14 | 个 | 城东区公安分局执法办案管理中心 14个 |
| 60 | 民警椅 | 产品尺寸：不小于63*58*105 CM 配置：配置多层成型背座板 架子：圆扁型1.8厚（内含套管）电镀弓形架 | 74 | 把 | 城东区公安分局执法办案管理中心 44把 韵家口派出所 审讯室17把 南山东路派出所 审讯室13把 |
| 61 | 智能体征审讯椅 | 1、 全金属框架，人体接触面软包设计，如坐垫、靠垫、扶手垫 2、 表面光滑，无尖锐棱角，安全可靠 3、 具备左右手、胸部、腿部约束锁具，且锁具应无法用人力打开 4、 约束锁应能通过遥控和平台控制开锁，支持单一锁具开启和一键全开（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 5、 在断电的情况下，门栏锁应能自动打开，左/右手锁、胸部锁应能采用机械钥匙打开（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 6、 接口要求不少于：1个供电接口、1路RJ45网络接口和1个USB接口 7、 审讯椅各部件与人体接触面及连接处不应有棱角，表面应圆滑，使用螺栓连接时连接处外表面应使用软质材料包覆（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 8、 ▲腕部集成体征监测传感器，应能通过体征监测传感器采集心率、体温，并能在平台实时显示审讯椅监测的心率、体温体征信息（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 9、 具备电子签名捺印设备安装位置并预留走线 10、 底板应标配四个地面固定孔 11、 应能在弱电供电条件下正常工作（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） | 1 | 把 | 城东区公安分局执法办案管理中心 1把 |
| 62 | 嫌疑人座椅 | 审讯椅桌面上方装有手铐，方便约束其手腕， 下部为脚环装置。腰部有安全杠，防止头部前倾。不锈钢材料，包括靠背、座面、椅腿、扶手 手部采用优质的 U 型锁，脚部为弹簧设计的锁 | 16 | 把 | 城东区公安分局执法办案管理中心 7把 韵家口派出所 审讯室5把 南山东路派出所 审讯室4把 |
| 63 | 窗口对讲机 | 1、采用DSP双通道语音自动控制技术，有效防止啸叫和通道干扰，符合GA38-2015文件要求，实现数字高清全双工扩音对讲 2、采用全触摸按钮设计的窗口对讲，按键使用无次数限制，并伴有光环灯 3、能识别发声源，同时抑制环境噪声，自动调节音量，真实还原人的声音 4、提供三种场景模式（安静、标准、嘈杂）一键调节 5、内机与外机接线方式采用一根尾端线连接 6、采用硬质金属腔体，能够杜绝机身共振 7、提供模拟输出口，实现第三方同步录音 | 4 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 3台 南山东路派出所 1台 |
| 64 | 紫外线消毒灯 | 额定工作电压 220V；适用面积 20-50㎡；功率 20-40W； | 14 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 14台 |
| 65 | 医疗床 | 医疗床 | 1 | 张 | 城东区公安分局执法办案管理中心 1张 |
| 66 | 柜子 | 药品柜子 | 2 | 个 | 城东区公安分局执法办案管理中心 2个 |
| 67 | 急救包 | 需含如下设备： 1、医用供氧器（氧气瓶、流量调节器、吸氧管、加湿器、专用板手、氧桥）、 2、血压表、听诊器、一次性使用口咽通气道、一次性使用麻醉喉镜、一次性使用导尿管、手动吸疾器、气管插管、丁字式开口器、纱布绷带剪、舌钳、压舌板、简易呼吸器、 3、医用手电筒（含电池）、玻璃体温计、呼吸面罩、医用纱布块（小号）、医用弹性绷带、自粘弹性绷带、创可贴、医用透气胶带、弹力帽、三角绷带、一次性使用医用橡胶检查手套、碘伏4、棉球、酒精棉球、急救手册、健康急救卡、售后服务卡、配置清单、外箱 | 1 | 个 | 城东区公安分局执法办案管理中心 1个 |
| 68 | 操作台 | 1、基材：采用高密度纤维板，胡桃深棕色（厚度≧18MM），抽屉≧16MM 2、油漆：采用优质木器专用环保漆水清漆【GB 24410—2009】，采用自动喷涂线密闭油饰，漆膜硬度≧2H。 3、软包部分：采用高密度定型海绵回弹PU定型泡棉，密度>45KG，回弹力：47%，拉伸强度不小于85KPA， | 2 | 个 | 城东区公安分局执法办案管理中心 1个 南山东路派出所 1个 |
| 69 | 醒酒椅 | 醒酒椅 | 2 | 个 | 城东区公安分局执法办案管理中心 2个 |
| 70 | 远程提讯示证单元 | 技术参数不小于以下要求： 1、分辨率 1080P（1920*1080） 2、屏幕比例 16:9 3、43寸 | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 远程提讯室1个 |
| 71 | 调音台 | 技术参数不低于以下参数： 1.麦克风输入：8路（8个XLR接口） 2.线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入 4.输出通道：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出 | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 执法监督室1个 |
| 72 | 功放 | 技术参数不低于以下参数： 1.内置20位的DSP处理器，额定输出功率：2x240W，输出阻抗：4~8Ω 2.话筒输入，话筒带高中低音调调节，3话筒有增益调节。 3.Mic1带优先功能。 4.音源信号自动检测，可选择手动与自动模式。 5.4路音源选择。 6.带同步视频切换。 | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 执法监督室1台 |
| 73 | 音箱 | 技术参数不低于以下参数： 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz~20KHz 3.灵敏度：95dB/W/M 4.最大声压级（额定/峰值）：116dB/122dB 5.覆盖角度：(H)120°(V)60° | 2 | 只 | 城东区公安分局执法办案管理中心 执法监督室2只 |
| 74 | 无线话筒 | 技术参数不低于以下参数： 1.八通道接收信号； 2.振荡方式：锁相环频率合成； 3.采用红外自动对频技术，每通道有64个信道可选，每个信道以0.25MHz步进； 4.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 5.同一场合可供5套机同时使用，即可同时使用5台接收机和40个发射器； 6.每个通道设计独立窗口，每个窗口有单独红外对频信号灯和独立控制通道电源的开关； 7.接收机背面设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 8.同时设置8个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备 9.使用距离: 空旷环境：80-100米；复杂环境：50-80米； | 2 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心 执法监督室2套 |
| 75 | 拼接屏 | 1、不小于55寸面板，双边拼缝不大于3.5mm; 2、接口不小于：VGA输入X1、DVI输入X1、HDMI输入X1、CVBS（BNC接口）输入X1、USBX1; 3、可视角度（水平/垂直）178/178； 4、平均无故障时间（MTBF）≥60000小时； 5、净重≤28kg，毛重≤33kg，功率250W | 15 | 块 | 城东区公安分局执法办案管理中心 执法监督室15块 |
| 76 | 55寸底座后维护支架 | 1、配套底座后维护支架。 | 15 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心 执法监督室15套 |
| 77 | 55寸拼接屏底座-定制 | 1、配套拼接屏底座，高度不小于1000mm。 | 9 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心 执法监督室9套 |
| 78 | 高清线缆 | 1、不少于15米HDMI视频线。 | 19 | 条 | 城东区公安分局执法办案管理中心 执法监督室19条 |
| 79 | 解码拼控一体云主机（9路） | 1、纯FPGA架构硬拼控； 2、支持4K高分辨率输入输出； 3、支持不少于2路本地高清视频输入+不少于9路视频解码输出； 4、高清视频输入支持HDMI ； 5、支持H.264/265等编码格式； 6、支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别； 7、支持不少于16个系统预案及快速调取（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码； 8、整机解码通道路数不少于144路； 9、支持解码性能自由划分； 10、支持9块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能； 11、支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能； 12、任何一路信号都可以实现无级缩放功能； 13、支持报警输入/输出功能设置； 14、支持布撤防时间设置； 15、支持报警联动切换； 16、支持单画面添加不少于64路通道轮巡解码； 17、支持录像文件解码输出上墙； 18、支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端； 19、支持透明通道； 20、高清视频输入可随解码一同分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能； 21、支持ONVIF标准协议接入设备； 22、支持RTP/RTSP协议进行设备浏览； 23、支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码； 24、支持平台以SDK方式集成设备； 25、支持GB28181协议接入平台； 26、支持WEB方式或平台访问、配置和管理； 27、支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数； 28、支持远程获取系统运行状态、系统日志； 29、支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护； | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 执法监督室1台 |
| 80 | 解码拼控一体云主机（6路） | 1、纯FPGA架构硬拼控 2、支持4K高分辨率输入输出 3、支持不少于2路本地高清视频输入+6路视频解码输出 4、高清视频输入支持HDMI 5、支持H.264/265等编码格式 6、支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别 7、支持不少于16个系统预案及快速调取 8、音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码 9、整机解码通道路数96路 10、支持解码性能自由划分 11、支持不少于6块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 12、支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 13、任何一路信号都可以实现无级缩放功能 14、交互式可视化软件操作终端，支持PAD使用safari浏览器控制 15、支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置 16、支持报警联动切换 17、支持单画面添加64路通道轮巡解码 18、支持录像文件解码输出上墙 19、支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端 20、支持至少6个屏任意拼接，每个屏支持1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64固定分割（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 21、高清视频输入可随解码一同分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能 22、支持ONVIF标准协议接入前端设备 23、支持RTP/RTSP协议进行设备浏览 24、支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码 25、支持平台以SDK方式集成设备 26、支持GB28181协议接入平台 27、支持WEB方式或平台访问、配置和管理 28、支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数 29、支持远程获取系统运行状态、系统日志 30、支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护 31、整机包含复位按键1个 | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 执法监督室1台 |
| 81 | 监督会议台 | 会议桌 | 1 | 张 | 城东区公安分局执法办案管理中心 执法监督室1张 |
| 82 | 监督席位 | 定制4工位监督席位 | 1 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心 执法监督室1套 |
| 83 | 解码器 | 1、支持不少于1路HDMI+1路VGA同源输出； 2、支持语音对讲;画面分割：1/2/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36; 3、解码能力4路8MP/ 4路6MP/ 6路5MP/ 8路4MP/ 10路3MP/16路1080P/ 32路720P； 4、交互式可视化软件操作终端，支持PAD使用safari浏览器控制; 5、支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置; 6、支持报警联动切换; 7、支持单画面添加36路通道轮巡切换解码; 8、支持录像文件解码输出上墙; 9、支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端; 10、支持透明通道传输;支持H.264/265编码格式; 11、支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别; 12、支持ONVIF标准协议接入前端设备; 13、支持RTP/RTSP协议进行设备预览; 14、支持平台以SDK方式集成设备; 15、支持GB28181协议接入平台; 16、支持WEB方式或平台访问、配置和管理; 17、支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数; 18、支持远程获取系统运行状态、系统日志; 19、支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护。 | 2 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 值班监控室1台 韵家口派出所 1台 |
| 84 | 监控显示单元 | 1、尺寸:≥65英寸 2、分辨率:超高清3840*2160 | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 值班监控室1台 |
| 85 | 笔录上传设备 | 扫描上传速度 不少于60ppm/120ipm | 2 | 个 | 城东区公安分局执法办案管理中心 资料查询室2台 |
| 86 | 操作台 | 定制 | 2 | 张 | 城东区公安分局执法办案管理中心 资料查询室2张 |
| 87 | 防磁柜 | 光盘防磁柜 柜锁类型：密码锁 抽屉个数：不小于4抽 门类型：平开门柜 门材质：钢金属 材质厚度：不小于1mm | 2 | 个 | 城东区公安分局执法办案管理中心 资料查询室1个 韵家口派出所 信息采集三合一1个 |
| 88 | 人脸识别门禁 | 1、不小于8寸LCD大屏显示 2、设备应采用高清宽动态双目相机，一路可见光摄像头和一路红外摄像头。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 2、需内置mic、扬声器， 3、需支持双向语音对讲 4、屏幕分辨率≥1280*800 5、用户容量≥10000个，人脸底库≥10000张，存储容量≥100000条日志记录，≥2000图片记录 6、人脸识别距离0.3m～1.8m，身高范围0.9m～2.0m 7、需支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式，支持组合开门模式设置 8、接口不少于：报警2入1出，1路485，1个USB接口，1路网口，韦根接口1入1出，1路开门按钮，1路门磁检测，1路门锁控制 9、支持多用户开门，实时监控，多重认证，刷卡拍照，WEB配置，防潜回，防拆报警，胁迫报警，门开启超时报警，闯入报警，非法卡超次报警，报警联动，陌生人抓拍 10、支持比对结果语音提示及语音音量调节（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） | 12 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 10台 韵家口派出所 2台 |
| 89 | 电磁锁 | 不小于280kg单门两线拉丝磁力锁； 通电上锁，无残磁、无机械磨损； 适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门 | 7 | 个 | 城东区公安分局执法办案管理中心 5个 韵家口派出所 1个 南山东路派出所 1个 |
| 90 | Z型支架 | 配合电磁锁使用,尺寸不小于：长*宽*高=18cm*5cm*5cm | 7 | 个 | 城东区公安分局执法办案管理中心 5个 韵家口派出所2个 |
| 91 | L型支架 | 1、配合电磁锁使用,尺寸不小于：长*宽*高=25cm*3cm*5cm。 | 1 | 台 | 南山东路派出所 1个 |
| 92 | 闭门器 | 门宽不小于：1100mm； 门重范围：65-85KGS； 最大开门角度：180度。 | 6 | 个 | 城东区公安分局执法办案管理中心 5个 韵家口派出所 1个 |
| 93 | 出门开关 | 出门开关 | 2 | 个 | 城东区公安分局执法办案管理中心 2个 |
| 94 | 大路数人脸识别主机 | 1、采用2U机架式机箱，64位多核处理器，内存不低于16G 2、人脸人体抓拍机接入处理能力不低于100路 3、支持不少于1个VGA接口、3个RJ45接口、4个USB接口、8个硬盘接口 4、支持人体结构化数据分析和人脸识别分析（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 5、支持通过人脸与人员信息关联（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 6、支持抓拍人脸或人体并存入系统，作为身份标识（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 7、支持对实时视频进行人脸比对分析 8、支持对图片和录像进行人脸比对分析 9、支持对嫌疑人从入区到出区的全过程轨迹进行视频拼接（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 10、支持在办案区地图界面，实时显示嫌疑人、民警及其它人员位置 | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 中心机房1台 |
| 95 | 检测信息登记终端 | 1、支持民警卡、人脸识别、账号密码登录（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 2、支持通过手环、人脸识别确认嫌疑人身份 3、登记录入时可选择检测项，然后录入检测结果 4、支持触屏操作，触摸屏尺寸不小于19寸 5、内置不小于500万双目人脸识别摄像机 6、内置不小于200万物证采集摄像机 7、内置彩色双面打印模块，支持自助打印检测报告 8、内置条码打印模块，支持自助打印条码签 9、支持各操作步骤语音提示 10、支持嫌疑人签字捺印和民警签字 | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 尿检室1台 |
| 96 | 应用主机 | 1、企业级高性能平台搭载设备，不大于2U高度 2、不少于16核32线程处理器，主频≥2.2GHz 3、标配不小于32GB内存，16个内存插槽，容量最高支持至2T 4、标配不小于2TB 企业硬盘 5、支持8个3.5/2.5寸SATA硬盘，支持热插拔 6、接口要求不少于：2个千兆网口、4个USB接口、4个PCIE插槽 7、支持64位内存的计算能力，同时保持对32位计算的兼容性 | 2 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 中心机房2台 |
| 97 | 定位地图主机 | 1、企业级高性能平台搭载设备，1U高度4盘位，前置硬盘 2、标配不小于16GB内存，4个内存插槽，容量最高支持至64G 3、标配不小于64G SSD系统盘，4T企业级数据盘 4、支持4个3.5/2.5寸SATA硬盘，支持热插拔 5、接口要求不少于：4个千兆网卡、4个USB接口、1个PCIE 3.0插槽、1个RS-232接口 | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 中心机房1台 |
| 98 | 流媒体主机 | 1、单台支持高清视频≥1000路*2Mbps码流的接入和≥1000路*2Mbps码流的转发，支持多级流媒体； 2、支持移动设备的代理服务和主动注册，可接入4G单兵/车载设备的图像预览和语音对讲。 3、支持平台级联服务，支持上下级平台间的信令转分发，支持跨网段/网关传输。 4、可被多个上级管理平台级联访问，资源可多次共享。 5、采用中间件技术，可分布式部署，提高存储效率和数据安全性。 6、支持管理平台根据指定路由规则，自动组建中间件集群路由连接。 7、基于平台客户端，录像回放定位准确，支持多路回放、切片快照、录像标签、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍，可实现秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像。 8、通过转分发机制，最大限度利用现有网络资源，节约网络带宽，减轻多路回放时对设备端的压力，实现海量数据的接入和分发。 9、支持报警联动和报警转发。 10、审讯主机接入性能：最大接入审讯主机数量：≥40个；最大接入通道数：≥360路 | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 中心机房1台 |
| 99 | 24盘位网络存储设备 | 1、不少于4U/24盘位集中存储 2、接入带宽≥512Mbps，同时≥512Mbps转发 3、≥四核处理器 4、支持前端模拟、IPC接入；录像管理设置、录像文件管理、重建索引、系统平台对接； 5、支持存储配置、空间管理、系统监视、用户权限、文件共享、在线扩容、数据快照、远程数据同步、时间同步、日志查询、SNMP/Email报警功能、内置安全防火墙 6、支持监控客户端的数据视频检索，可基于关键字、时间、摄像头编号、摄像头属性、事件等方式查询 7、支持数据快照拷贝功能、支持数据备份和同步功能 8、支持回放时，进行暂停、播放、停止、慢放、快放、拖动以及循环播放等操作，支持回放图像抓拍功能 9、支持MJPEG/MPEG2/MPEG4/H.264/AVS/H.265/S+265等多种格式视频流的实时存储、回放和点播 10、支持手动录像、自动定时录像、视频移动录像、报警联动录像、视频丢失报警录像、循环录像等功能 11、最大支持24块3.5寸或者2.5寸硬盘，支持4TB、6TB企业级硬盘 12、标配内存≥8GB，4个DIMM插槽，升级到32GB。 13、支持Onvif、GB/T28181、SDK 14、支持RAID0、1、3、5、6、10、50、60, 支持动态热备盘，支持全局和局部热备。 15、≥2个RJ45千兆网口。 16、采用550W，1+1金牌效率电源，支持热插拔更换 | 5 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 中心机房5台 |
| 100 | 6T企业级硬盘 | 1、6T企业级硬盘 2、支持温度传感器 3、不低于256MB缓存 4、平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时 5、转速不低于：7200rpm 6、接口访问速度：6.0、3.0、1.5 Gb/秒 7、最高可持续传输率可达：226MB/秒 | 192 | 块 | 城东区公安分局执法办案管理中心 中心机房144块 韵家口派出所 24块 南山东路派出所 24块 |
| 101 | 核心交换机 | 技术参数不低于以下参数： 应用层级 三层 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 598Gbps/5.98Tbps 包转发率 222Mpps 端口数量 34个 端口描述 28个10/100/1000TX(4COMBO)+ 2SFP+2个1/10G BASE-X SFP PLUS + 2个QSFP PLUS 控制端口 管理网口：Console口 管理串口：mini USB console，USB | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 中心机房1台 |
| 102 | 网络交换机 | 1、24口千兆。 | 16 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 中心机房13台 韵家口派出所 中心机房3台 南山东路派出所 中心机房3台 |
| 103 | 机柜 | 42U标准机柜 | 3 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 中心机房2台 韵家口派出所 中心机房1台 |
| 104 | UPS主机 | 30KVAUPS，延时1小时； 采用双转换纯在线式架构，对电网出现的断电、市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或减幅震荡、 高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等状 况提供理想的解决方案，为用户负载提供安全可靠的电源保障 | 1 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心 中心机房1套 |
| 105 | 电池 | 100AH | 32 | 块 | 城东区公安分局执法办案管理中心 中心机房32块 |
| 106 | 电池柜 | 整箱采用环保镀锌板、半角钢结构或冷轧钢板，中架角钢焊接。 | 2 | 个 | 城东区公安分局执法办案管理中心 中心机房2个 |
| 107 | 空调 | 空调不少于4P | 2 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 中心机房2台 |
| 108 | 会议显示终端 | 1、像素间距：2.5mm 2、点密度：160000点/ m² 3、维护方式：完全前维护 4、防护等级：IP30 5、色温：2500K-10000K（可调） 6、亮度：≥600cd/m²可调 7、视角：175°/175°（水平视角/垂直） 8、平整度：≤0.1mm 9、对比度：6000:1 10、含运费、安装调试费 | 20.48 | 平米 | 城东区公安分局执法办案管理中心 研判室20.48平米 |
| 109 | 视频处理器 | 三画面；带载390万、横向最大4096、纵向最大4096； 接口输入不少于：1×SDI、1xVGA、 1xCVBS、 1xDVI、2xHDMI； 输出不少于：6x网口； | 1 | 块 | 城东区公安分局执法办案管理中心 研判室1块 |
| 110 | 音视系统-框架 | 屏体框架 | 21 | 项 | 城东区公安分局执法办案管理中心 研判室21项 |
| 111 | 包边 | 屏幕装修包边 | 21 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 研判室21项 |
| 112 | 电箱 | 1安装方式：放在显示屏内固定，壁挂式，室内环境 2手动控制方式：屏体一键启停。 3自动控制方式：电脑演播室软件 4控制模块：多功能卡 5输入接线方式：国家3相5线 6输入电压（V）：3相380V 7输入频率（HZ）：50/60Hz 8输出接线方式：单相，3线输出，L、N、PE 9输出路数：3路 10输出电压（V）：交流220V 11单路输出功率（KW）：每路3.5KW(MAX)，须均匀接入显示屏 | 1 | 批 | 城东区公安分局执法办案管理中心 研判室1批 |
| 113 | 拼接显示单元 | 1、拼接屏尺寸≥55寸 2、分辨率：1000TVL，亮度（标准值）≥800cd/㎡ 3、亮度等级≥12， 4、亮度均匀性≥90% 5、屏幕必须采用一体化设计，严禁分体式设计和飞线屏，屏幕后罩应采用金属结构 6、液晶拼接单元对比度要求达到5400:1 7、液晶拼接单元需采用图像垂直调整技术（Patterned Vertical Alignment），可视角度需达到170°以上(横向和纵向) 8、屏幕具有多屏管理系统，可实现多屏幕管理、远程设置的功能 9、屏幕具有断电记忆功能，可在开机后显示为断电前工作状态 10、图像处理技术必须采用3D梳状信号处理，让画面的边缘更自然，消除画面边缘的锯齿现场；另外3D降噪处理模块，保证散热的要求同时让噪声最小，达到国标要求的最低值 11、拼接单元的拼接拼缝≤3.5mm ，拼缝整齐，面板平整度小于0.3mm，整体无变形 12、拼接单元的物理分辨率需达到1920×1080，支持信号的输入分辨率为1920×1080 | 10 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 环境监控6台 南山东路派出所 4台 |
| 114 | 壁挂式前维护支架 | 1、壁挂式前维护支架。 | 10 | 个 | 城东区公安分局执法办案管理中心 环境监控6台 南山东路派出所 4台 |
| 115 | 高清线缆 | 高清线缆定制 | 10 | 个 | 城东区公安分局执法办案管理中心 环境监控6台 南山东路派出所 4台 |
| 116 | 视频存储管理主机 | 1、不少于4U/24盘位，前置硬盘可热插拔，集中存储、管理、解码、转发，最多可管理2000路通道； 2、不少于3个解码输出口 3、支持设备主卡实现 不少于2个HDMI口共16路1080P视频解码上墙 ,无需增加解码器（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 3、支持插入不少于3块解码卡，每张解码卡自带不少于6个HDMI口； 4、Linux嵌入式操作系统，全中文WEB管理界面； 5、兼容IPC，兼容流媒体、节点型和平台型NVR； 6、可接入同时存储不小于512M高清视频，不小于400M转发带宽； 7、支持前端视频录像码流直接并发写入本地存储空间； 8、NTP时间同步功能设置； 9、支持RAID0、1、5、6、10、50、60； 10、采用可视化管理，在WEB界面上可以对磁盘、RAID组等进行配置操作和状态监控； 12、可配合人脸前端实现人脸检索和人脸统计； 13、支持警戒功能，可配合警戒前端实现报警联动，进行周边警戒； 14、支持对人脸识别相机的管理，进行布控、报警、目标库管理、人脸检索、以图搜图等功能。 15、单设备可管理≥2000个 IP，≥2000路视频通道 .（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 环境监控1台 |
| 117 | 解码设备 | 1、单解码卡不小于6个HDMI输出（非同源）； 2、单解码卡音频输出 不小于6 路； 3、解码能力：单解码卡 48路1080p/ 96路720p/ 192路4CIF； 4、支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能，单屏最多支持开四个不重叠窗口； 5、高清视频输入可随网络解码一同分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能； 6、解码主机总带宽 600 Mbps； 7、支持解码性能自由划分； 8、画面分割：1/2/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36/40/64/81/100 (81/100仅拼屏支持)； 9、解码分辨率12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/3MP/4K/UXGA/SXGA/QXGA/XGA/1080P/960P/960H/720P/VGA/4CIF/CIF； 10、功率≤40W。 | 1 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心 环境监控1套 |
| 118 | 随身物品柜 | 1、由柜体、读卡器、电控锁和主控电器四大部分组合而成 2、板材采用优质镀锌板，厚度不小于0.8mm，冷加工成型，经酸洗磷化后静电喷塑，确保长期使用不易生锈 3、门锁采用电控锁，用于控制箱门的自动打开，锁具安装在柜内，具有防盗防撬功能，同时具有机械应急开锁功能 4、信息屏显示中文信息：显示时钟、柜体状态、操作步骤、管理菜单提示等 5、设置有三级管理密码，通过管理密码能对柜子进行开箱、清箱、锁定/解锁、校时及查询等操作 6、管理查询功能：可以实现存取记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等 7、支持通过平台远程控制开箱、支持智能卡（IC卡）刷卡开箱功能，设置有管理密码，通过管理密码能对柜子进行开箱、清箱、查询等管理操作 8、主柜包含不少于12个箱门；柜子整体尺寸不小于(mm)：W775*D450*H1900；箱门分为大、中、小三种，适合不同大小物品存放 | 2 | 台 | 韵家口派出所 1台 南山东路派出所 1台 |
| 119 | 智能交互终端 | 1、支持10点触控电容触摸屏，尺寸不小于13寸（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 2、支持RJ45接口，内置Mic，内置扬声器 3、内置补光灯，并可自动开关 4、支持人员检测功能，通过红外感应有无人员自动控制屏幕点亮和熄灭（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 5、支持人脸比对功能，比对结果反馈显示时间不超过3秒（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 6、支持活体检测以防电子照片验证（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 7、性能容量不低于：用户数10000人，面部容量10000张，记录容量10万条 8、人脸识别准确率不低于99% 9、支持门禁控制功能，可通过人脸识别、刷卡和密码开门 | 16 | 台 | 韵家口派出所 8台 南山东路派出所 8台 |
| 120 | 智能交互终端电源 | 1、交流输入：AC 220V 50HZ； 2、直流输出：DC 12V 5A； 3、支持延时控制电路，开锁时间可在0-10秒； 4、自动保护功能，当电源短路等意外情况发送时，电源可暂时自动断开或熔断保险丝； 5、5A输出，双稳压控制，可调延时控制开锁。 | 16 | 台 | 韵家口派出所 8台 南山东路派出所 8台 |
| 121 | 显示屏 | 65寸显示屏 | 1 | 台 | 韵家口派出所 1台 |
| 122 | 高清线 | 高清线 | 1 | 根 | 韵家口派出所 1根 |
| 123 | 解码器 | 1、支持不小于1路HDMI+1路VGA同源输出； 2、支持语音对讲;画面分割：1/2/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36; 3、解码能力4路8MP/ 4路6MP/ 6路5MP/ 8路4MP/ 10路3MP/16路1080P/ 32路720P； 4、交互式可视化软件操作终端，支持PAD使用safari浏览器控制; 5、支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置; 6、支持报警联动切换; 7、支持单画面添加36路通道轮巡切换解码; 8、支持录像文件解码输出上墙; 9、支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端; 10、支持透明通道传输;支持H.264/265编码格式; 11、支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别; 12、支持ONVIF标准协议接入前端设备; 13、支持RTP/RTSP协议进行设备预览; 14、支持平台以SDK方式集成设备; 15、支持GB28181协议接入平台; 16、支持WEB方式或平台访问、配置和管理; 17、支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数; 18、支持远程获取系统运行状态、系统日志; 19、支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护。 | 2 | 台 | 城东公安分局执法办案管理中心1台 韵家口派出所 1台 |
| 124 | 操作台 | 按现场要求定制 | 2 | 套 | 韵家口派出所 1台 南山东路派出所 监控室1套 |
| 125 | 200万变焦红外一体机 | 1、1/2.8英寸200万像素CMOS传感器，主码流最高分辨率1080p@25fps 2、变焦范围不小于2.8～12mm，高清电动变焦镜头，ICR双滤切换，支持一键聚焦、镜头复位 3、4颗红外灯，80m有效红外距离 4、支持强光抑制、背光补偿、透雾、视频翻转、视频参数模板、日夜转换方式、彩转黑、白平衡、AGC、宽动态、电子快门、3D数字降噪 5、报警1入1出，音频1入1出 6、支持周界、绊线 7、支持抓拍预览、系统日志、录像回放、前端存储、视频遮挡、电子放大、镜像、视频翻转、移动侦测、遮挡报警、IP冲突报警、一键恢复、密码保护、视频遮盖、IP地址过滤、断网续传、心跳、单播 | 3 | 台 | 韵家口派出所 走廊环境监控3台 |
| 126 | 存管一体设备 | 1、集成存储、流媒体等功能，可无缝接入上级办案区管理平台，直接使用上级办案区平台实现本级派出所办案区的智能管理 2、64位多核处理器，内存≥16GB 3、存储盘位不少于24个 4、接口要求不少于：4个千兆网口、4个USB接口、2个HDMI接口、1个VGA接口、2个RS-485接口、1个RS-232接口、8路报警输入、4路报警输出 5、支持IPC、NVR接入 6、支持NTP时间同步功能设置 7、支持RAID0、1、5、6、10、50、60，支持全局热备和局部热备 8、支持可视化管理，在WEB界面上可以对磁盘、RAID组等进行配置操作和状态监控 9、支持手动录像、自动定时录像、视频移动录像、报警联动录像、视频丢失报警录像、循环录像等功能 10、支持不低于300路视频存储接入和300路视频转发 | 2 | 台 | 韵家口派出所 中心机房1台 南山东路派出所 中心机房1台 |
| 127 | 电源线 | 技术参数不低于以下参数： 芯数：3 截面：1.5 品名：RVV 导体材质：铜 | 2200 | M | 城东区公安分局执法办案管理中心 2200m |
| 128 | 电源线 | 技术参数不低于以下参数： 芯数：2 截面：1.5 品名：RVV 导体材质：铜 | 1800 | M | 韵家口派出所 1000m 南山东路派出所 800m |
| 129 | 网线 | 技术参数不低于以下参数： 成品外径：7.6±0.3mm 导体：99.99%无氧铜 导体直径：23AWG 导体绝缘外径：1.06±0.05mm 芯数：4*2 | 40 | 箱 | 城东区公安分局执法办案管理中心 27箱 韵家口派出所 8箱 南山东路派出所 5箱 |
| 130 | 辅材 | 所需材料不低于以下要求： 音箱线缆：30米； 光跳线、10根； 光尾纤 10根； HDMI 9根 15米； RG45模块及面板 80套； RG11模块机面板 20套； 水晶头 3盒； 胶布 10卷； 24口六类配线架 10套； 理线器 10套； 线板 10个12孔5米 桥架 200*300MM 50米 线管 25MM 400米 地插（电源、网络混合） 20个 | 3 | 批 | 城东区公安分局执法办案管理中心 1批 韵家口派出所 1批 南山东路派出所 1批 |
| 131 | 系统集成 | 设备安装、系统调试培训及改造 | 1 | 项 | 城东区公安分局执法办案管理中心、韵家口派出所、南山东路派出所 1项 |
| 涉案财物管理系统需求清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 涉案财物管理系统模块 | 1、支持对物品进行信息录入、编辑、查看，支持添加附件，并可批量导入物品信息 2、支持按照物品编号、物品名称、承办部门、涉案人员、创建日期等多种条件对涉案财物进行查询 3、支持在系统首页进行快捷操作，包括物品基本信息添加、入库、流转、审批、出库、待办事项提醒等 4、支持案件基本信息添加、编辑、案件信息导入、查看详情和删除等操作（提供第三方权威检测机构出具的测试报告复印件加盖原厂公章佐证） 5、支持物品登记信息添加、编辑、物品信息导入、查看详情和删除等操作 6、支持物品入柜管理，可打印物品条码，并可进行入库物品详情查看 7、支持抓拍涉案物品图片并保存 8、支持涉案物品流转流程化管理，并可自动记录流转信息，包括入库、出库、借阅、归还、移送等 9、支持物品出库并可根据物品编号、名称类型对物品出库信息进行查询 10、支持归还物品并可根据物品编号、名称类型对物品归还信息进行查询 11、支持物品流转审批并可根据审批类型、时间、状态、申请人对审批信息进行查询（提供第三方权威检测机构出具的测试报告复印件加盖原厂公章佐证） 12、支持物品借出、移送、出库、移库申请表填写，并可对涉案物品信息进行导出 13、支持按照财物种类、涉案财物的状态、案件类型和时间趋势进行统计 14、支持按照组织查看涉案物品保管柜并可查看保管柜详情 15、支持物品盘点，可新增盘点信息，并可根据盘点名称、负责人、状态、时间对盘点信息进行查询 16、支持报警管理并可根据报警类型、通知人、报警内容、时间对报警信息进行查询 17、支持超时自动报警，包括借出超时、归还超时等 18、支持一物一码管理，可将RFID电子标签贴到涉案物品并进行绑定 19、支持快速盘库，基于RFID无线射频技术，通过手持机对贴有RFID电子标签的物品进行远程批量盘库 20、支持非法出库报警，当系统检测到涉案物品非法出库时，通过声光报警和短信通知管理人员，并联动弹出物品信息和监控画面 21、支持根据需求分配智能涉案物品柜箱门，配合平台实现远程开柜 22、支持物品柜可视化管理，内置不同的箱门排列模型，可根据实际箱门数量选择合适的排列方式 23、支持对新增物品柜，并可对物品柜进行修改和删除 24、支持多维度数据统计分析并进行图形化直观展示 25、支持与办案区管理模块进行数据对接 26、支持视频预览和回放 27、支持主流格式视频接入，例如1080p/720p/4CIF等 28、支持自定义系统名称，支持系统日志记录 29、支持用户角色管理 30、涉案财物数据、涉案财物流转数据、音视频数据、报警信息数据等同步上传青海省公安机关执法监督管理平台，实现数据共享、信息复用、监督管理。（提供对接证明材料或承诺函，对接费用含在报价中）" 31、支持展示涉案财物管理概况，包括物品状态数据展示、物品移交与处置数据展示、特殊物品统计展示、预警提示统计展示、物品总数展示、案件状态展示、案件性质统计展示、案件办理趋势统计展示（提供软件界面截图佐证） 32、支持远程示证功能，流程审核通过后，申请人调用远程示证摄像机查看物品视频画面，并可通过云台控制摄像机旋转调整视频画面 33、支持根据时间维度统计物品移送数量、新增物品数量，并通过列表、统计图等形式展示； 34、支持查看物品流转轨迹，包括物品基础信息、案件基础信息以及该物品所有操作记录 | 1 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心 涉案财物保管室1套 |
| 2 | 统计分析模块 | 按照涉案物品的种类、案件类型、财物状态、时间趋势等多种维度对系统中管理的涉案物品进行统计，可通过柱状图和折线图进行显示，统计当前涉案财物管理中心近期物品的出入库情况。 | 1 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心 涉案财物保管室1套 |
| 3 | 环境全景摄像机 | 1、不低于1/2.8英寸200万像素CMOS传感器 2、不大于2.8mm定焦镜头 3、不小于1颗红外补光，不小于30m有效红外距离 4、内置MIC，拾音距离5米 5、照度：彩色：0.0004Lux（AGC ON @F1.8）、黑白：0.0002Lux（AGC ON @F1.8）； 6、支持三码流，主码流最高分辨率2MP@25fps（P制）； 7、支持智能分析：奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、人数统计（垂直、绊线、区域、队列）、视频诊断、双绊线、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测； 8、可对预设区域内的人员数量进行统计，并将统计结果显示在视频画面上 8、接口不少于：音频1入1出，报警2入1出，1路RS485、RTC、支持TF卡，最大支持512G、内置MIC、硬复位； 9、支持智能监控、人脸抓拍双模式切换； 10、可通过IE浏览器开启/关闭红外灯或使红外灯在低照度下自动开启，可识别距设备80m处的人体轮廓，红外灯开启时，设备可手动或根据被摄物体的距离自动调节红外光功率密度,共10级可调。 11、人脸抓拍：支持年龄、性别、口罩、胡子、眼镜、人脸属性可信度等属性叠加； 12、单画面人脸检测及抓拍数：32张、16张。 | 10 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 涉案财物保管室10台 |
| 4 | 摄像机电源 | DC12V2A | 10 | 个 | 城东区公安分局执法办案管理中心 涉案财物保管室10个 |
| 5 | 高保真拾音器 | 1、采用不少于两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、需内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）； 3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确； 4、高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 5、需内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护； 6、需内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 | 5 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 涉案财物保管室5台 |
| 6 | 高清物品抓拍摄像机 | 1、不小于1/3英寸200万像素CMOS； 2、≥33倍光学变焦，≥16倍数字变倍； 3、支持网络视频、BNC同步输出； 4、支持H.265、H.264（HP/MP/BP）编码压缩算法； 5、支持三码流同时输出,主码流1080p@25fps、1080p@30fps 、1080p@50fps、1080p@60fps，副码流4CIF（704×576）@25fps，三码流1080p@25fps、1080p@30fps； 6、支持音频降噪、音频异常侦测功能； 7、水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90°； 8、手动水平控制速度：0.05～150°/s； 9、支持内置无源MIC； 10、支持POE+/12V两种供电方式。 11、支持智能分析功能（如：如绊线/双绊线、周界入侵检测、物品滞留、物品丢失、目标徘徊、人物奔跑、人数统计、人群聚集、人流量统计、人脸检测、值岗检测）等的摄像机，在对指定目标进行智能化分析时，其智能化分析处理前后的主要图像特征信息保持一致（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 12、具备USB接口和Micro SD卡接口，当网络中断、设备故障等状态下的视（音）频信息进行本地SD卡存储，同时录制文件可支持通用的播放软件直接播放 13、支持吸顶安装 | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 涉案财物保管室1台 |
| 7 | 应用主机 | 1、企业级高性能平台搭载设备，不大于2U高度 2、不少于16核32线程处理器，主频≥2.2GHz 3、标配不小于32GB内存，16个内存插槽，容量最高支持至2T 4、标配不小于2TB 企业硬盘 5、支持8个3.5/2.5寸SATA硬盘，支持热插拔 6、接口要求不少于：2个千兆网口、4个USB接口、4个PCIE插槽 7、支持64位内存的计算能力，同时保持对32位计算的兼容性 | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 涉案财物保管室1台 |
| 8 | 条码生成器 | 1、技术类型：标签打印； 2、连接方式：有线，USB，移动APP打印。 | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 涉案财物保管室1台 |
| 9 | 条码扫描枪 | 1、数据类型：2D； 2、识读方式：CMOS； 3、通讯方式：USB。 | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 涉案财物保管室1台 |
| 10 | 物品抓拍摄像机 | 1、不小于1/3英寸200万像素CMOS； 2、≥33倍光学变焦，≥16倍数字变倍； 3、支持网络视频、BNC同步输出； 4、支持H.265、H.264（HP/MP/BP）编码压缩算法； 5、支持三码流同时输出,主码流1080p@25fps、1080p@30fps 、1080p@50fps、1080p@60fps，副码流4CIF（704×576）@25fps，三码流1080p@25fps、1080p@30fps； 6、支持音频降噪、音频异常侦测功能； 7、水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90°； 8、手动水平控制速度：0.05～150°/s； 9、支持内置无源MIC； 10、支持POE+/12V两种供电方式。 11、支持智能分析功能（如：如绊线/双绊线、周界入侵检测、物品滞留、物品丢失、目标徘徊、人物奔跑、人数统计、人群聚集、人流量统计、人脸检测、值岗检测）等的摄像机，在对指定目标进行智能化分析时，其智能化分析处理前后的主要图像特征信息保持一致（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 12、具备USB接口和Micro SD卡接口，当网络中断、设备故障等状态下的视（音）频信息进行本地SD卡存储，同时录制文件可支持通用的播放软件直接播放 13、支持吸顶安装 | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 涉案财物保管室1台 |
| 11 | 台账输出设备 | 1、最大幅面 A4 黑白页面输出速度 A4：18ppm 彩色页面输出速度 A4：4ppm，letter：4ppm 2、支持双面 | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 涉案财物保管室1台 |
| 12 | 民警操作终端 | 1、内存：≥16G DDR4 2、硬盘：≥1T机械硬盘，≥120G固态 3、显卡：独立显卡内存不低于2G 4、网络环境：千兆网卡 | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 涉案财物保管室1台 |
| 13 | 指纹电子签章一体机 | 1、应具备指纹采集、电子签名功能，并实现电子签名、电子指纹采集过程同步录音录像，实现证据链的不间断和可追溯性 2、显示屏不小于10寸，分辨率不低于1280x800，无故障点击次数不低于100万次 3、采用人像鱼眼摄像机，图像分辨率不小于2048*1536，并支持畸变矫正、3D降噪、图像颜色、亮度调节等功能等功能（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 4、指纹仪认假率<0.0001% 5、内置安卓系统，支持原笔迹签名、信息交互、录音录像等应用 6、应内置国密芯片，能对整机的用户静态数据进行加密处理，保障用户的静态数据安全 7、传输数据应采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全 8、支持对电子签名、电子捺印的过程进行同步录音录像，并可上传至执法办案平台，支持平台查询回放电子签名，电子捺印过程录像（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 涉案财物保管室1台 |
| 14 | 自封袋 | 10号透明自封 | 10 | 包 | 城东区公安分局执法办案管理中心 涉案财物保管室10包 |
| 15 | 货架 | 尺寸不低于：2000*600*2000mm | 5 | 组 | 城东区公安分局执法办案管理中心 涉案财物保管室5组 |
| 16 | 智能密集架 | （一）架体部分技术参数 1、底盘：采用≥3.0mm优质热轧钢板一体成型工艺，由上部、中部和下部三个部分组成，。 2、中立板：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，六折弯成型。 3、侧面板：采用优质冷轧钢板冲压成型，侧板分为上中下三节，中节上下各带有一个LED灯管，颜色深灰色并安装全钢化玻璃触控板,，上下两节灰白色。 4、门板正面四角冲有仿古式回纹边，回纹边图案美观大方，造型加强门板强度。 5、顶板、防尘板采用≥1.0mm优质冷轧钢板， 经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构。起到防尘、防水的作用。 6、轨道柜轨道：轨道柜采用合金钢一次铸造成型，成型数据精准，底部宽大于190mm，有效确保档案书梯的通过，中间采用实心20*23mm实心钢，所有尺寸±0.5mm。 7、方向盘：五角星形圆盘由高强度塑胶材料注塑而成，内置五角星，五角每角为三角形，五个同尺寸的三角形内置镂空，方向盘直径336mm；圆球形手柄，并带凹凸防滑。 8、链条和轴承：符合国家标准。 （二）装配要求标准 1.可调性、互换性，搁板、挂板应能沿立柱的垂直方向调整高度，同一型号规格的搁板相互之间、挂板相互之间，应能互换。 2.防倾倒，活动架列均应安装防倾倒装置。 3.限位、固定，导轨上应安装限位装置。导轨与地面应有固定装置，固定架列应有固定装置。 4.隔板24小时后最大扰度不大于4.0mm。 5.稳定性，防尘门打开时的空载稳定性:架体不应倾倒;防尘门加载800N架体不应倾倒;隔板水平加载施加90N保持1分钟架体不应倾倒。 （三）电动控制系统功能部分 1、电源：单相220V 市政供电， 2、主控列：采用15寸安卓一体机，确保档案管理的安全性，有权限用户才能进行相关操作，并可以查询操作日志。 3、权限登录管理功能：具备RFID卡、指纹识别、人脸识别密码识别，九宫格识别五重认证功能，确保档案管理的安全性，有权限用户才能进行相关操作，并可以查询操作日志。 ▲4、智能语音控制功能：用户可在库房内直接用语音命令词与列号自然组合的简便方式控制任意列架体的左右移动、关闭、通风、停止操作。语音识别器集成于一体机集成到一起，禁止采用外接方式语音识别器.安静环境下有效距离3米以上，保持时刻开启状态而不需要用户使用前点击按键等方式去手动启用，采用唤醒词启动以提高可靠性及安全性，支持的列号不少于完整的2位数字（1-99）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 5、分控单位人机交互功能：采用255*293mm全钢化玻璃触控板，上下配带蓝色灯光装饰，具备三角方向指示箭头，架体移动方向与箭头闪烁方向保持一致，刻度表方式显示温湿度，显示本列编号，查询开架距离，通风图标显示，档案统计等信息，底壳及卡口采用一次性注塑成型，底壳采用嵌入式卡扣，触控板与侧面水平误差不得超2mm。 6、轨道柜过线架结构：轨道柜过线架采用专用坦克链过线方式，且多个数量过线条在轨道柜上整体排列整齐，相互之间不会产生影响，保证使用安全性。 7、电子配件要求：①通过标准认证。②短接的动力电路与保护电路(包括机座)之间应能承受50HZ、1000V、历时一小时的耐压试验。 ▲8、安全性能： ①电机驱动时，手柄应不被带动。 ②传输电缆应架空，不得缠绕、打结，开启至最大位置时电缆无绷紧现象 ③列与列之间应至少在通道门禁、通道、底盘设有挤压保护装置。通过光电 保护、压力保护等形式，保护装置应可靠，一经触发，列架移动的距离应不大于10cm,并能自动锁定。重新运行活动列架时，在触发后被禁止的移动架上应可以手动解锁。 ④每个活动架列均应安装手动安全机械锁，手动安全机械锁锁定时，活动列架无法运行。 (出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 9、轨道柜智能灯光管理系统：①轨道柜上的照明系统随架体开启到位而激活，系统闲置或无人时，延时一定时间自动关闭。 ②采用节能LED灯具，照明强度平均为250Lux。 ▲10、智能灯光指引系统：层精确灯光定位系统:每节档案柜立柱对应的相应层配有箭头方向指示灯，查询档案时，档案所在的层相应的灯光以箭头闪烁指示档案所在的层(闪烁间隔为0.5秒且时间可自由设定，禁止使用长亮状态。)(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 单列规格：高2550*长4500*宽600*6列 单组层数：10层（双面） 单层层距：425 存放空间：425*260mm 带门列数：第1列、第6列单面带门,第1列为主控列 数量：41立方米 | 41 | m³ | 城东区公安分局执法办案管理中心 涉案财物保管室41㎡ |
| 17 | 保鲜柜 | 保险温度范围不少于：负15度到8度 体积不小于460L | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 涉案财物保管室1台 |
| 18 | 恒温物品存储柜 | 体积不小于800L，阴凉模式不少于：8到20度。冷藏模式不少于2到8度 | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 涉案财物保管室1台 |
| 19 | 防磁柜 | 门型 单开门 锁具 机械锁 高度≥ 1100mm；宽度≥ 525mm；深度≥ 480mm 箱体厚度≥ 50mm 门板厚度 50≥mm 开启方式 手动 安装方式 已安装 抽屉≥4个 | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 涉案财物保管室1台 |
| 20 | 储物箱 | 容量 ≥28L 箱外尺寸≥ 410*300*250mm | 50 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 涉案财物保管室50台 |
| 21 | 密码柜 | 门板/箱体钢板厚度不小于：5/1.8mm 保险：电子密码 钥匙双保险开门 报警：振动及三次错码报警 显示屏：液晶显示 是否有日期时间显示功能：有 产品规格不小于：H570*W350*D310mm | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 涉案财物保管室1台 |
| 案卷管理系统需求清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 案卷管理服务模块 | 1、支持对案卷最新动态、智能柜使用统计、案卷出入统计等信息进行集成化展示 2、支持对案卷信息进行录入、编辑、查询、查看和批量导入 3、支持根据编号、名称、立案时间、在柜状态、问题状态等进行条件检索 4、支持生成案卷二维码，并与案卷进行绑定管理 5、支持案卷流程化管理并自动记录流转信息，包括借阅、归还、移交等 6、支持根据需求分配智能案卷柜箱门，配合平台实现远程开柜，并可对案卷柜进行可视化管理 7、支持案卷新增入柜，可对刑事案卷和行政案卷进行添加、导入文件、导出、删除和查询，对入柜事件案卷进行导出、删除和查询（提供第三方权威检测机构出具的测试报告复印件加盖原厂公章佐证） 8、支持新增案卷资料，支持对刑事案件、行政案件、事件进行导出、删除和查询 9、支持案卷出柜管理，支持案卷借阅、移交、归还和事件管理，案卷借阅时可按照案卷编号、案卷名称、借阅人对案卷进行查询，根据查询结果进行借阅和导出；案卷移交时可按照案卷编号、案卷名称、申请状态、环节时间对案卷进行查询，根据查询结果进行申请移交和导出；案卷归还时支持按照案卷编号、案卷名称、借阅人、借阅单位、归还时间进行查询，根据查询结果进行申请归还和导出；事件管理支持按照事件编号、报案人姓名、报案人电话、承办部门进行时间查询和导出 10、支持对案卷预警进行催办，可按照预警类型、是否超期和案卷类型对我的催办进行查询；按照预警类型、是否超期和是否查收对催办记录进行催办记录查询，按照预警类型、主办民警和协办民警对未超期预警和已超期待办进行查询 11、支持通过案卷进行执法监督，可按照案卷编号、名称、类型、部门、涉案人员、主办民警进行执法监督记录的查询，并可对查询结果进行导出 12、支持案卷数据统计，支持根据部门查看卷柜使用状态和查询行政、刑事案件，根据时间，查询案卷出入数量、案卷状态和部门民警案件数量，根据案件类型，查看各类案件和强制措施人员统计 13、支持对案卷进行综合查询，并可对查询结果进行导出，支持按照案卷编号、名称、部门、涉案人员进行查询（提供第三方权威检测机构出具的测试报告复印件加盖原厂公章佐证） 14、支持存取卷管理，存卷时可对案卷进行添加、删除、查询和导出，取卷时可按照案卷编号、名称、承办人、主办民警、承办部门进行查询和导出（提供第三方权威检测机构出具的测试报告复印件加盖原厂公章佐证） 15、支持多维度数据统计分析并进行图形化直观展示 16、支持与办案区管理模块进行数据对接 17、支持视频预览和回放 18、支持主流格式视频接入，例如1080p/720p/4CIF等 19、支持选择允许或禁止智能案卷保管柜自动开门 20、支持自定义系统名称，支持系统日志记录 21、支持用户角色管理 22、案卷数据、案卷流转数据、音视频数据、报警信息数据等同步上传青海省公安机关执法监督管理平台，实现数据共享、信息复用、监督管理。（提供对接证明材料或承诺函，对接费用含在报价中） 23、支持按需设置是否开启存卷申请流程，开启后，存卷前须提交存卷申请流程并通过相关人员审核 24、支持展示案卷管理概况，包括案卷统计、平台任务、案管最新动态、案卷出入统计、案管柜使用情况等（提供软件界面截图佐证） 25、支持按需提交申请流程，包含：存卷申请、延期存卷申请、延期入柜申请、借阅申请、延期归还申请、归还申请、移交申请等 26、支持列表统计系统内所有在库案卷，包括案卷编号、案件名称、条码编号、所在仓库、原状态、当前状态、结果、盘点时间等 27、支持列表展示所有报警信息，包括案卷编号、案件名称、报警类型、报警内容、责任人、通知人、短信通知状态、报警时间、报警状态等 | 1 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室1套 |
| 2 | 案件监督模块 | 对于超期未处理的案件，要支持检测预警，系统自动下发催办，并支持以发短信的方式催办办案人员进行处理，办案民警领导和法制人员也可以手动下发催办。 | 1 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室1套 |
| 3 | 案卷留痕模块 | 出柜入柜审批，留痕管理记录 支持按照开始时间和结束时间进行查询； 支持统计数据导出，导出格式为word； 支持统计各办案部门案件数量，以表格的形式展示； 支持统计部门民警案件数量，以柱状图的形式展示。 | 1 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室1套 |
| 4 | 环境全景摄像机 | 1、不低于1/2.8英寸200万像素CMOS传感器 2、不小于2.8mm定焦镜头 3、不小于1颗红外补光，不小于30m有效红外距离 4、内置MIC，拾音距离5米 5、照度：彩色：0.0004Lux（AGC ON @F1.8）、黑白：0.0002Lux（AGC ON @F1.8）； 6、支持三码流，主码流最高分辨率2MP@25fps（P制）； 7、支持智能分析：奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、人数统计（垂直、绊线、区域、队列）、视频诊断、双绊线、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测； 8、可对预设区域内的人员数量进行统计，并将统计结果显示在视频画面上 8、接口不少于：音频1入1出，报警2入1出，1路RS485、RTC、支持TF卡，最大支持512G、内置MIC、硬复位； 9、支持智能监控、人脸抓拍双模式切换； 10、可通过IE浏览器开启/关闭红外灯或使红外灯在低照度下自动开启，可识别距设备80m处的人体轮廓，红外灯开启时，设备可手动或根据被摄物体的距离自动调节红外光功率密度,共10级可调。 11、人脸抓拍：支持年龄、性别、口罩、胡子、眼镜、人脸属性可信度等属性叠加； 12、单画面人脸检测及抓拍数：32张、16张。 | 4 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室4台 |
| 5 | 高保真拾音器 | 1、采用不少于两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、需内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）； 3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确； 4、高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 5、需内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护； 6、需内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 | 2 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室2台 |
| 6 | 摄像机电源 | DC12V2A | 4 | 个 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室4台 |
| 7 | 二维码生成器 | 1、技术类型：标签打印； 2、连接方式：有线，USB，移动APP打印。 | 1 | 个 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室1个 |
| 8 | 笔录上传设备 | 笔录文本高速上传设备 | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室1台 |
| 9 | 智能密集架 | （一）架体部分技术参数 1、底盘：采用≥3.0mm优质热轧钢板一体成型工艺，由上部、中部和下部三个部分组成，。 2、中立板：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，六折弯成型。 3、侧面板：采用优质冷轧钢板冲压成型，侧板分为上中下三节，中节上下各带有一个LED灯管，颜色深灰色并安装全钢化玻璃触控板,，上下两节灰白色。 4、门板正面四角冲有仿古式回纹边，回纹边图案美观大方，造型加强门板强度。 5、顶板、防尘板采用≥1.0mm优质冷轧钢板， 经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构。起到防尘、防水的作用。 6、轨道柜轨道：轨道柜采用合金钢一次铸造成型，成型数据精准，底部宽大于190mm，有效确保档案书梯的通过，中间采用实心20*23mm实心钢，所有尺寸±0.5mm。 7、方向盘：五角星形圆盘由高强度塑胶材料注塑而成，内置五角星，五角每角为三角形，五个同尺寸的三角形内置镂空，方向盘直径336mm；圆球形手柄，并带凹凸防滑。 8、链条和轴承：符合国家标准。 （二）装配要求标准 1.可调性、互换性，搁板、挂板应能沿立柱的垂直方向调整高度，同一型号规格的搁板相互之间、挂板相互之间，应能互换。 2.防倾倒，活动架列均应安装防倾倒装置。 3.限位、固定，导轨上应安装限位装置。导轨与地面应有固定装置，固定架列应有固定装置。 4.隔板24小时后最大扰度不大于4.0mm。 5.稳定性，防尘门打开时的空载稳定性:架体不应倾倒;防尘门加载800N架体不应倾倒;隔板水平加载施加90N保持1分钟架体不应倾倒。 （三）电动控制系统功能部分 1、电源：单相220V 市政供电， 2、主控列：采用15寸安卓一体机，确保档案管理的安全性，有权限用户才能进行相关操作，并可以查询操作日志。 3、权限登录管理功能：具备RFID卡、指纹识别、人脸识别密码识别，九宫格识别五重认证功能，确保档案管理的安全性，有权限用户才能进行相关操作，并可以查询操作日志。 ▲4、智能语音控制功能：用户可在库房内直接用语音命令词与列号自然组合的简便方式控制任意列架体的左右移动、关闭、通风、停止操作。语音识别器集成于一体机集成到一起，禁止采用外接方式语音识别器.安静环境下有效距离3米以上，保持时刻开启状态而不需要用户使用前点击按键等方式去手动启用，采用唤醒词启动以提高可靠性及安全性，支持的列号不少于完整的2位数字（1-99）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 5、分控单位人机交互功能：采用255*293mm全钢化玻璃触控板，上下配带蓝色灯光装饰，具备三角方向指示箭头，架体移动方向与箭头闪烁方向保持一致，刻度表方式显示温湿度，显示本列编号，查询开架距离，通风图标显示，档案统计等信息，底壳及卡口采用一次性注塑成型，底壳采用嵌入式卡扣，触控板与侧面水平误差不得超2mm。 6、轨道柜过线架结构：轨道柜过线架采用专用坦克链过线方式，且多个数量过线条在轨道柜上整体排列整齐，相互之间不会产生影响，保证使用安全性。 7、电子配件要求：①通过标准认证。②短接的动力电路与保护电路(包括机座)之间应能承受50HZ、1000V、历时一小时的耐压试验。 ▲8、安全性能： ①电机驱动时，手柄应不被带动。 ②传输电缆应架空，不得缠绕、打结，开启至最大位置时电缆无绷紧现象 ③列与列之间应至少在通道门禁、通道、底盘设有挤压保护装置。通过光电 保护、压力保护等形式，保护装置应可靠，一经触发，列架移动的距离应不大于10cm,并能自动锁定。重新运行活动列架时，在触发后被禁止的移动架上应可以手动解锁。 ④每个活动架列均应安装手动安全机械锁，手动安全机械锁锁定时，活动列架无法运行。 (出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 9、轨道柜智能灯光管理系统：①轨道柜上的照明系统随架体开启到位而激活，系统闲置或无人时，延时一定时间自动关闭。 ②采用节能LED灯具，照明强度平均为250Lux。 ▲10、智能灯光指引系统：层精确灯光定位系统:每节档案柜立柱对应的相应层配有箭头方向指示灯，查询档案时，档案所在的层相应的灯光以箭头闪烁指示档案所在的层(闪烁间隔为0.5秒且时间可自由设定，禁止使用长亮状态。)(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 单列规格：高2550*长5370*宽560*4列 单组层数：12层（双面） 单层层距：350 存放空间：350*235mm 带门列数：第1列、第4列单面带门,第7列为主控列 数量：31立方米 | 31 | m³ | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室31m³ |
| 10 | 专业功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：900W×2、立体声/并联4Ω×2：1350W×2、立体声/并联2Ω×2：2000W×2、桥接8Ω：2600W、桥接4Ω：4000W 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 ▲3.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 (出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4.内置30Hz/50Hz高通滤波器。 5.多种模式：立体声、桥接、并行。 6.支持带2R低阻输出。 7.变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作正常运行。 ▲8.H类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 9.连接座：XLR 、TRS接口 | 2 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室2台 |
| 11 | 线阵音箱 | 1.箱体采用进口桦木制作、耐磨喷漆处理；由二个8寸（200mm）的高配置钕磁低频驱动器以及一个75mm钕磁高频驱动器组成。 2.采用吊装组合线阵设计，允许0-14度范围调整音箱覆盖区域。专业吊挂件组合。 3.功率≥600W；标称阻抗：8Ω。 4.频率范围：65Hz-20KHz，灵敏度≥103dB (1M/1W )。 5.低频扬声器：8"*2，高频扬声器：77mm（3"）压缩驱动器*1，水平覆盖角(-6dB)≥110°；垂直覆盖角(-6dB)≥10°。 | 4 | 只 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室4只 |
| 12 | 专业功放 | ▲1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.采用智能控制强制散热设计 ▲3.具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 2 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室2台 |
| 13 | 专业音箱 | 技术参数不低于以下要求： 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率≥300W 4.灵敏度≥98dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×1 | 4 | 只 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室4只 |
| 14 | 支架 | 专业音响支架 | 4 | 只 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室4只 |
| 15 | 专业功放 | ▲1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.采用智能控制强制散热设计 ▲3.具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室1台 |
| 16 | 专业音箱 | 技术参数不低于以下要求： 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz-20KHz 3.额定功率≥300W 4.灵敏度：98dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1 | 2 | 只 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室2只 |
| 17 | 无线话筒 | 1.频率指标：530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:50Hz-16.5kHz。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6.输出功率:30mW。 | 2 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室2套 |
| 18 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持自动选讯接收方式。 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 2 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室2套 |
| 19 | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。 2.频带范围：470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室1台 |
| 20 | 话筒天线 | 1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 | 1 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室1套 |
| 21 | 数字调音台 | 1.支持≥16路MIC和LINE联合输入接口，支持≥4路立体声单插接口，话筒输入接口带48V幻象电源。 2.支持≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体监听输出、≥2个耳机监听输出、≥8路断点插入。 3.支持锁定、解锁、密码修改功能。 4.支持1个7英寸IPS触屏，分辨率达1024×600；具备≥1个100mm行程的高精密电动推子； 5.输入通道支持≥4段参数均衡，输出通道支持31段图示均衡。 6.支持≥2个USB接口，支持立体声录音/播放/系统更新。 ▲7.具有≥1路网络接口，支持固件更新或可用于连接ipad/安卓平板进行远程控制。（提供接口截图佐证） 8.支持场景记忆功能，可保存、调用≥24个场景。 ▲9.支持DCA分组功能，可以把几个输入信号编成1组来控制音量大小，支持≥6组DCA。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 10.支持复制功能。 | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室1台 |
| 22 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥12路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥12路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ▲5.具有≥2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。（提供设备界面截图佐证） ▲6.支持通过iOS、iPad、Android的手机/平板APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室1台 |
| 23 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。 3.采用≥2英寸显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。 | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室1台 |
| 24 | 有源音箱 | 1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有1个麦克风音量调节，1个线路输入音量调节，2个高低音调节。 3.支持100V广播输入接口。 4.具有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比≥70dB，频率响应 40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。 | 1 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室1套 |
| 25 | 会议系统主机 | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 3.音频输入接口包括有1路RCA、1路卡侬头、2路凤凰端子。音频输出接口包括有1路RCA、1路卡侬头、16路凤凰端子。16路凤凰端子支持16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。 4.支持16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 5.支持16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.支持16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置nx16音频矩阵处理器，实现16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 7.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 ▲8.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。（提供功能界面截图佐证，并盖制造商公章） 9.超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为16个有线话筒和8个无线话筒。 ▲10.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） 11.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 12.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 13.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 14.具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 15.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 16.四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 17.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 18.具有4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 19.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 20.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 21.支持10段 EQ调节功能，16路多功能输出通道与2路LINEOUT输出通道都具有10段 EQ调节功能。 ▲22.支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表。 23.支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。 24.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能 ▲25.会议主机具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室1台 |
| 26 | 数字会议系统软件 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持同声传译功能。 3.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 4.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 5.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 | 1 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室1套 |
| 27 | 会议话筒 | 1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2.采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 3.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室1台 |
| 28 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 | 1 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室1套 |
| 29 | 会议话筒 | 1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2.采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性. 3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 | 9 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室9台 |
| 30 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 | 9 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室9套 |
| 31 | 发射器 | 1.采用最新802.11ac方案，能为用户提供一个安全稳定高速的无线网络。支持接入无线单元≥50个。 2.智能 AP采用PoE供电方式，安装使用简捷方便。 3.采用802.11n和802.11ac双频双空间流技术，提供最高约1.2Gbps的千兆WiFi接入，满足室内大容量，高吞吐量的应用需求。 4.无线AP支持包括OPEN，WEP, WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK，802.11i在内的多种加密标准。 | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室1台 |
| 32 | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V供电。一端连接充电器一端连接会议单元。支持同时插满所有USB接口，供设备批量充电。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室1台 |
| 33 | 网络交换机 | 不低于8个百兆端口支持PoE+供电，符合IEEE 802.3af/at标准，单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为125W。 | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室1台 |
| 34 | 机柜 | 42U加厚机柜 | 2 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室2套 |
| 35 | 电源管理器 | 1.具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格。 2.每路有单独的滤波器。 3.前面板具有≥2路常开状态电源插座。 4.采用3芯单相的电源接线接口。 5.具备有数字电压指示功能，可实时的指示电网电压。 6.支持密码锁定功能。 ▲7.具有通道延时编辑功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485、RS232等多样控制方式。（提供设备接口图与功能截图佐证，并盖制造商公章）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备制造商公章） 8.具有WIFI（可选）、远程互联网控制（可选）等控制方式。 9.支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达≥12个月的定时开关机功能。 10.支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。 | 1 | 台 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室1台 |
| 36 | 辅材 | 1、SJ音频连接线 1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm ——22根 5米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm ——8根 1.8米音频连接线：6.35话筒插头*1，卡侬头(母）*1，线径：0.3mm ——2根 1.8米音频连接线：6.35话筒插头*1，卡侬头（公）*1，线径：0.3mm——2根 5米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm ——1根 2、音箱地插盒：弹起式/2个欧姆头——2套 3、多媒体信息盒：配置2个网络、1个3.5音频、1个HDMI、1个电源——2套 4、扩声系统配电箱：大于3KW——1 套 5、六类网线、水晶头、音箱线、音频线、天线延长线、电源线、镀锌线管、其他辅材（6.35单插头、3.5单插头、RCA莲花头、卡农头（公、母）、绝缘胶布等辅材） 电源插头、空气开关、线阵安装钢丝绳、钢丝绳锁扣 | 1 | 批 | 城东区公安分局执法办案管理中心 案卷管理室1批 |
| 四、智能笔录系统需求清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 智能笔录系统 | 1.笔录管理（笔录记录查询、笔录批注、笔录移交审批、笔录授权、笔录数据导入/导出）； 2.案件管理（对笔录系统的案件及案件下的笔录进行统一管理）； 3. 行政、刑事类案件、辨认笔录制作，（支持按照年龄、性别、民族、肤色、特征等条件过滤筛选，随机生成单组或多组辨认照片，支持对差异较大的陪衬照片进行手动更换，最后导出规范的辨认照片包含被辨认人的照片列表、被辨认人的身份情况说明，同时支持导出word进行编辑）；（提供实际产品截图，包括辨认笔录文书界面、被辨认人特征界面、被辨认人照片列表界面） 4. 历史内容快照(笔录数据每5分钟自动保存，防止笔录数据丢失 ) ； 5. 问答模板管理（支持笔录问答模板新增、删除、修改、收藏，分享、取消收藏、取消分享等功能）； 6. 断网制作笔录； 7.卷内目录； 8.双屏显示（支持双屏幕展示笔录问话情况，两个屏幕显示的内容根据观看对象来设定展现内容）； 9.人员核查（部在逃、吸毒、前科人员数据核查）；（提供实际产品截图，包括人员在逃界面、人员吸毒记录界面、人员违法前科界面） 10. 智能审讯（智能模板推送、审讯策略推荐、智能问答联想）；（提供笔录产品中策略动态推送类著作权证书） 11. 快捷笔录（快捷笔录制作、案由格式化设置,快速生成笔录问话内容，支持10种以上的笔录案由（至少包括赌博、吸毒、盗窃、故意伤害、集资诈骗罪、卖淫、嫖娼、交通肇事逃逸、无证驾驶、寻衅滋事等常见案由））；（提供笔录产品中快捷笔录类著作权证书） 12.关键词自动提取/统计管理（关键词包含身份证号、手机号、车牌号、固定电话、邮箱、银行卡）； 13. 笔录联盟核查（通过关键字对单位服务器笔录或其他区域笔录进行实时联盟核查）；（提供笔录产品中核查类著作权证书） 14.笔录交叉分析（提供不同笔录相似问题的答案进行分析并推送结果查看）； 15.一点搜（关键字词库、笔录内容全文检索）； 16. 审讯指挥（远程指导、专案笔录、审讯指挥大屏、笔录业务数据统计）。（提供实际产品截图，包括审讯指挥大屏界面、笔录大屏展示界面、单位笔录总排行界面、个人笔录排行界面） 17. 笔录规范智能提醒（笔录问话过程中内置笔录规范检测和提醒，包括交叉签名规避、未成年人监护人未到场提醒、笔录问话时间过短等提醒）。 18.笔录成果质量检测（支持单份笔录文书质量检测、批量笔录文书质量检测，质量检测维度支持正文过少、时间过短、制作超时、编号为空、交叉签名、修改时间等）。 19.我的业绩（支持对时间筛选和笔录类型筛选，统计数据不包含当天数据。包含笔录总数、模板分享数、笔录用时、夜间笔录用时、个人报告等类型）； 20. 必问项校验设置（支持对笔录模板中必问项的设置以及对校验规则的设置，支持对单个的必问项规则进行设置）。 21. 关键字线索信息提取 笔录问答内容中有大量有价值的信息，如嫌疑人和干系人的身份信息、联系方式等。通过汇总存储的问答文本进行分析，按照设定的规则进行关键信息提取，进一步进行核查和研判提供线索。 22. 笔录交叉分析 支持同一个案件下，不同笔录之间的相似问题交叉分析，也可以选择案件下的不同笔录，针对同一个问题，各个笔录被问话人的回答是否一致，从而从不同回答中寻找到案件线索，帮助民警找到突破口，进一步破案。 23.协同笔录 针对群体性案件，需要同时进行多人询问或讯问时，用户通过发起协同笔录，可对同一案件同时进行多点审讯。（提供笔录产品中协同审讯类著作权证书） 24、智能笔录系统支持与青海省公安机关电子化台账管理平台的笔录数据进行对接。（对接费用含在报价中） 25、智能笔录系统支持与办案区管理模块实现笔录数据、案件数据、人员数据互联互通（对接费用含在报价中） 26、90个账号永久有效。 | 1 | 套 | 城东区公安分局执法办案管理中心 1套 |