招标编号：510101202200214

2022年直属学校基础办学条件提升工程（食堂改造）设备采购项目

招

标

文

件

成都市教育技术装备管理中心

四川国际招标有限责任公司

共同编制

2022年4月

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  投标文件格式	40

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	41

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	42

第六章  招标项目技术、服务、商务及其他要求	46

第七章  评标办法	62

第八章  政府采购合同	119

第一章  投标邀请

四川国际招标有限责任公司受总采购人成都市教育技术装备管理中心委托，拟对2022年直属学校基础办学条件提升工程（食堂改造）设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：510101202200214。

二、招标项目：2022年直属学校基础办学条件提升工程（食堂改造）设备采购项目。

三、资金来源：财政性资金。

四、招标项目简介：

本项目共二包，采购内容如下：

| 包号 | 分采购人名称 | 校区名称 | 主要采购内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 四川省成都市第七中学 | 林荫校区、高新校区 | （食堂改造）设备 |
| 02 | 四川省成都市树德中学 | 宁夏校区、光华校区和外国语校区 | （食堂改造）设备 |

（具体详见招标文件第六章）。

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1本项目专门面向中小企业采购(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业)，非中小企业制造的将视为无效投标。

3、本项目的特定资格要求：无。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在投标截止之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

七、招标文件获取：

招标文件获取时间：2022年4月29日9:00至2022年5月10日17：00（北京时间）

招标文件获取方式：投标人从“政府采购云平台”获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）本项目招标文件免费获取。

（2）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（3）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《政府采购项目电子交易管理操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见：招标文件附件三-政府采购云平台使用介绍）

（4）政府采购云平台投标人注册地址：

https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry

八、投标截止时间和开标时间：2022年5月20日10;00（北京时间）。

投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。

九、开标地点：

（1）本项目为不见面开标项目。

（2）开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)。

（3）本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

十、本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

十一、供应商信用融资：

1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请（具体内容详见招标文件附件“川财采〔2018〕123号”）。

2、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》，成都市范围内政府采购项目中标（成交）的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提出融资申请（具体内容详见招标文件附件“成财采〔2019〕17号”、“成财采发〔2020〕20号”）。

十二、联系方式

总采购人：成都市教育技术装备管理中心

地 址：成都市金牛区同兴路2号

联 系 人：郑老师

联系电话：028-86157381

分采购人：四川省成都市第七中学

地 址：陈老师

联 系 人：028-85454805

联系电话：成都市武侯区林荫中街1号

分采购人：四川省成都市树德中学

地 址：四川省成都市青羊区宁夏街树德里4号

联 系 人：杨老师

联系电话：028-86633879

采购代理机构：四川国际招标有限责任公司

地 址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号

邮    编：610000

联 系 人：谢女士

联系电话：13111881257

传    真：028-87793161

第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 本项目政府采购预算：781.7001万元，其中：四川省成都市第七中学政府采购预算：473.7万元；四川省成都市树德中学政府采购预算：308万元；成都市教育技术装备管理中心政府采购预算：0.0001万元。 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：781.7万元，其中：01包最高限价：473.7万元；02包最高限价：308万元。 超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 |
| 3 | 进口产品（实质性要求） | 本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 |
| 4 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 | 本项目专门面向中小企业制造的产品采购，所以不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 5 | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章，否则投标无效。（实质性要求） 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。清单详见附件《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》。 二、无线局域网产品政府采购政策： 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。清单详见附件《无线局域网认证产品政府采购清单》。 |
| 6 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 7 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 8 | 履约保证金 | 金 额：各包政府采购合同金额的5%。 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）给各包分采购人。 交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前。 履约保证金退还方式：原路退还。 履约保证金退还时间：履约保证金原则上应当在采购项目验收合格后 10 日内退还供应商。 履约保证金不予退还情形：未按照采购合同约定进行履约或验收不合格。 履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。 |
| 9 | 合同分包 （实质性要求） | 本项目不接受合同分包。 |
| 10 | 采购项目具体事项/采购文件内容咨询 | 联系人：谢女士。 联系电话：13111881257 |
| 11 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：代女士。 联系电话：13111882553 |
| 12 | 中标通知书领取 | 在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。 |
| 13 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责答复。 项目问题询问： 联系人：谢女士。 联系电话：13111881257 服务质量投诉：企业发展部 028-87793117 递交地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号1栋17层 |
| 14 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，供应商质疑由采购代理机构负责答复。 联系方式：质量技术部 028-87797776转820/725。 递交地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号1栋17层 质疑提出时间：1.对采购文件内容的质疑，在获取采购文件之日起七个工作日内。2.对采购过程质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。3.对采购结果提出质疑时间：为成交结果公告期限界满之日起七个工作日内。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围, 供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
| 15 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即成都市财政局。 联系电话：028-61882648。 地址：成都市锦城大道366号成都市市级机关第三办公区2号楼11/12层。 |
| 16 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 17 | 招标服务费 | 依照成本加合理利润的原则,以中标金额作为计算基数, 按下列收费标准进行收取: 费率最高限价金额（万元）; 货物招标. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. 1000-5000; 0.5%. 5000-10000; 0.25%. 10000-100000; 0.05%. 1000000以上; 0.01%. 注: 1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标代理服务费。 4、服务费交纳账户： （1）收款单位：四川国际招标有限责任公司 （2）开 户 行：中国民生银行股份有限公司成都分行营业部 （3）银行账号：9902001770179792 |
| 18 | 送样提醒 | 本项目若涉及样品，要求送样至航兴国际广场1号楼3楼的，供应商应乘坐货梯至三楼，并按现场工作人员要求摆样。 注：若涉及样品，样品评审环节采取线下方式进行。 |
| 19 | 承诺提醒 | 关于供应商依法缴纳税收和社会保障资金的相关承诺，项目采购活动结束后，采购人或采购代理机构如有必要将核实供应商所作承诺真实性，如提供虚假承诺将报告监管部门严肃追究法律责任。 |
| 20 | 联合体（实质性要求） | 本项目不允许联合体参加。 |
| 21 | 现场考察或标前答疑会 | 本项目不组织。 |
| 22 | 温馨提示 | 供应商需准备系统及软件操作所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、耳麦、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成响应文件递交、解密、磋商等相关事宜，推荐安装 chrome 浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 2.供应商可加入“关于成都市政府分散采购交易系统试运行的公告”中公布的供应商联络钉钉群（群号详见附件三），参加采购活动中遇到解密失败、CA盖章失败等问题可在群内咨询政府采购云平台客服人员。 |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

2. 有关定义

2.1 “总采购人”本次招标的总采购人是成都市教育技术装备管理中心；分采购人是四川省成都市第七中学、四川省成都市树德中学 。

2.2 “采购代理机构” 系指根据总采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川国际招标有限责任公司。

2.3 “招标采购单位”系指“总采购人”、“分采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指获取了招标文件拟参加投标和向分采购人提供货物及相应服务的供应商。

3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按照招标文件第一章要求规定获取了招标文件。

4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 提供相同品牌产品处理。

5.1.1 非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：01包：中餐燃气炒菜灶（双头双尾）、燃气推入式燃气蒸柜（GN盘）；02包：炊用燃气大锅灶（双眼）、中餐燃气炒菜灶（双头单尾）、油烟风柜（一）、不锈钢餐桌。

5.1.2 采用综合评分法的采购项目。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.2 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、招标文件

6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）资格性审查要求；

（六）招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少１５日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.3 投标人应于投标文件递交截止时间之前在四川政府采购网查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

更正通知通过政府采购云平台通知所有获取招标文件的潜在供应商。

7.4 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

8. 答疑会现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

现场考察或标前答疑会时间：详见投标人须知表。

现场考察或标前答疑会地点：详见投标人须知表。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、投标文件

9．投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会可将其视为无效材料。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3 如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12. 联合体投标（本项目不允许联合体参加）

13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应至少包括下列两部分文件：

文件一：资格性投标文件

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件二：其他响应性投标文件

严格按照招标文件要求提供以下五个方面的相关材料：

报价部分。

1、投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”、“报价明细表”（如涉及）。

2、本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

（二）技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容（如涉及）：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品验收标准和验收方法；

（6）投标人认为需要提供的文件和资料。

（三）商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容（如涉及）：

（1）投标函；

（2）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（3）商务应答表；

（4）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

（四）售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容（如涉及）：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

（五）其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16．投标有效期（实质性要求）

16.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后120天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算）。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

16.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

16.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17．投标文件的制作和签章、加密

17.1 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、确认、加密并提交投标文件。

17.2 按照第三章格式要求加盖投标人（法定名称）电子印章确认，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

17.3 投标人应使用CA数字证书对投标文件进行加密。

17.4 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

17.5 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子印章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及电子印章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。

17.6本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

18．投标文件的递交

18.1 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将编制完成并且已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

18.2投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

19.投标文件的补充、修改或撤回

19.1投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

19.2投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

### 20.投标文件的解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因系统发生故障（包括组织场所停电、断网等）导致投标文件无法按时解密外，投标文件未按时解密的作为无效投标处理。

五、开标和中标

21．开标及开标程序

21.1本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。）

21.2开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

21.3解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

21.4确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认可开标记录。

21.5投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

21.6因组织场所断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

21.7不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

22．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

23.评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

24.采购人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：

（1）发现中标候选人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）中标候选人因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）中标候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）中标候选人提供虚假材料；

（5）中标候选人恶意串通。

25.中标通知书

25.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

25．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

25.4在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。

六、签订及履行合同和验收

26.签订合同

26.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

26.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行实质性修改。

26.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27. 合同分包（本项目不接受合同分包）

28.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

29. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

30. 履约保证金（实质性要求）

30.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

30.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

31.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

32.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

33.履行合同

33.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

34.验收

34.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。

34.2 验收结果合格的，中标人凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规有关规定给予行政处罚。

35.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第六章商务要求中付款方式。

七、投标纪律要求

36. 投标人纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

37. 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

### 38. 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

八、询问、质疑和投诉

### 39．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

九、其他

### 40. 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

### 41．（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

第三章  投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

## 第一部分     “资格性投标文件”格式

格式1-1

封面：

xxxxx项目

资格性投标文件

投 标 人 名 称：

采购项目编号：

包        号：

投标时间：年 月 日

格式1-2

### 一、承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX。

日    期：XXXX。

格式1-3

### 二、投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

格式1-4

### 三、中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
格式1-5

### 四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

格式1-6

### 五、监狱企业

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定监狱企业参加采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1、投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

第二部分     “其他响应性投标文件”格式

格式2-1

封面：

XXXXXXXXX项目

其他响应性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

包        号：

投标时间： 年  月  日
格式2-2

### 一、投 标 函

XXXX（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后XXXX天，并满足招标文件中其他关于投标有效期的实质性要求。

四、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传    真：XXXX。

日    期：XXXX年XX月XX日。

格式2-3

### 二、承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

五、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品将作为履约验收的参考，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

七、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

八、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

九、本次投标报价是响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成本项目所需的一切费用。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX。

日    期：XXXX。

格式2-4

三、开标一览表

| 招标编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 交货时间 |  |
| 数量 | 具体详见《分项报价明细表》 |
| 投标单价 | 具体详见《分项报价明细表》 |
| 是否属于进口产品 |  |
| 投标总价 （万元） | 小写： 大写： |
| 备注 |  |

注：1.投标人应根据本单位的成本自行决定报价，报价应是最终用户验收合格后的总价，即报价包含完成本次招标全部内容及工期的成本、利润、税金、设备生产及运输、原设备拆除及搬运（采购人指定地点）、保险、代理、安装调试、培训和招标文件规定的其它费用等所有费用。

2．如是进口设备，须在表格中标明“进口”。招标文件未明确“允许进口”的，供应商以进口产品进行投标时，将视为无效投标。

投标人名称：XXXX。

投标日期：XXXX。

格式2-5

### 四、分项报价明细表

第XX包

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 分项报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：XXXX。

投标日期：XXXX。

格式2-6

### 五、商务应答表

招标编号：                                      包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标文件第六章全部商务要求列入此表。

2．按照招标项目商务要求的顺序逐条对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-7

### 六、投标人基本情况表

| ## 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 注册地址 |  |  |  | ## 邮政编码 |  |  |  |
| ## 联系方式 | ## 联系人 |  |  | ## 电话 |  |  |  |
|  | ## 传真 |  |  | ## 网址 |  |  |  |
| ## 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 法定代表人/单位负责人 | ## 姓名 |  | ## 技术职称 |  | ## 电话 |  |  |
| ## 技术负责人 | ## 姓名 |  | ## 技术职称 |  | ## 电话 |  |  |
| ## 成立时间 |  |  | ## 员工总人数： |  |  |  |  |
| ## 企业资质等级 |  |  | ## 其中 | ## 项目经理 |  |  |  |
| ## 营业执照号 |  |  |  | ## 高级职称人员 |  |  |  |
| ## 注册资金 |  |  |  | ## 中级职称人员 |  |  |  |
| ## 开户银行 |  |  |  | ## 初级职称人员 |  |  |  |
| ## 账号 |  |  |  | ## 技工 |  |  |  |
| ## 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-8

### 七、类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

投标人名称：XXXX。

投标日期: XXXX。
格式2-9

### 八、投标产品技术参数表

招标编号：                          包号：

| 序号 | 货物（设备）名称 | 数量 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标文件第六章技术参数及其它要求全部列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序逐条对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-10

### 九、投标人本项目管理、技术、售后服务人员情况表

招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX。

投标日期: XXXX。

备注：此表填写的管理人员将作为判定《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第37条依据。

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：详见第五章资格性审查要求。

（二）资质性要求：详见第五章资格性审查要求。

（三）其他类似效力要求：详见第五章资格性审查要求。

## 二、投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求

（一）资格要求：详见第五章资格性审查要求。

（二）资质性要求：详见第五章资格性审查要求。

（三）其他类似效力要求：详见第五章资格性审查要求。

第五章  资格性审查要求

采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，资格审查内容详见下表。

| 资格性审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求 | 资格审查要求 | 要求说明 |
| 1 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； | 1.1具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）； | 投标人按照要求上传证明材料，采购人或者采购代理机构根据上传内容，结合投标文件对投标人的资格进行审查。 |
|  |  | 1.2、具备良好商业信誉的证明材料（可提供承诺函，格式详见招标文件第三章） 注：供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，本项目不认定其具有良好的商业信誉。 | 投标人按照要求上传证明材料，采购人或者采购代理机构根据上传内容，结合投标文件对投标人的资格进行审查。 |
|  |  | 1.3、具备健全的财务会计制度的证明材料（可提供承诺函，格式详见招标文件第三章）。 | 投标人按照要求上传证明材料，采购人或者采购代理机构根据上传内容，结合投标文件对投标人的资格进行审查。 |
|  |  | 1.4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函，格式详见招标文件第三章）； | 投标人按照要求上传证明材料，采购人或者采购代理机构根据上传内容，结合投标文件对投标人的资格进行审查。 |
|  |  | 1.5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函，格式详见招标文件第三章）； | 投标人按照要求上传证明材料，采购人或者采购代理机构根据上传内容，结合投标文件对投标人的资格进行审查。 |
|  |  | 1.6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式详见招标文件第三章）； 注：“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》有关规定，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 | 投标人按照要求上传证明材料，采购人或者采购代理机构根据上传内容，结合投标文件对投标人的资格进行审查。 |
|  |  | 1.7、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（可提供承诺函，格式详见招标文件第三章）； | 投标人按照要求上传证明材料，采购人或者采购代理机构根据上传内容，结合投标文件对投标人的资格进行审查。 |
| 2 | 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 2.1本项目专门面向中小企业采购(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业)，非中小企业制造的将视为无效投标。 | 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 2.1本项目专门面向中小企业采购(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业)，非中小企业制造的将视为无效投标。 | 投标人按照招标文件要求上传相应的证明材料，例如“中小企业声明函”、“残疾人福利性单位声明函”、“由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业证明文件”，格式详见第三章。 |
| 3 | 3、本项目的特定资格要求：无。 | 3、本项目的特定资格要求：无。 | 投标人按照要求上传证明材料，采购人或者采购代理机构根据上传内容，结合投标文件对投标人的资格进行审查。 |
| 4 | 4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。 | 4、采购人/采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在投标截止之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。（此项由采购人或采购代理机构查询，投标人不提供证明材料） | 投标人可上传空白页，上传内容不作资格审查。 |

第六章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

前提：本章中标注“※”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。

一. 项目概述

1.项目概况：

为进一步提升学校办学质量和办学能力，切实做好高考综合改革的各项准备，通过改善学校基础设施，消除校园安全隐患，促进师生身心健康发展。本项目实施学校将根据《关于加强学校食堂卫生安全与营养健康管理工作的通知》（教体艺函38号）文件精神，对学校食堂改造中的设备采购、更新陈旧设施缓解学校食堂满负荷运转的状态，实现师生基本用餐保障。

2.标的名称及所属行业：

## 01包：四川省成都市第七中学林荫校区、高新校区配置清单

| 序号 | 标的名称 | 所属行业 | 厨房一楼 | 厨房二楼 | 厨房三楼 | 合计 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐桌椅 | 工业 | 75 |  |  | 75 | 台 |
| 2 | 紫外线杀菌灯 | 工业 | 12 | 13 | 11 | 36 | 盏 |
| 3 | 浸泡水池 | 工业 | 8 | 2 |  | 10 | 台 |
| 4 | 长龙式洗碗机 | 工业 | 1 | 1 | 1 | 3 | 台 |
| 5 | 方形抽气罩 | 工业 | 4 | 4 | 4 | 12 | 米 |
| 6 | 注水龙头 | 工业 | 1 |  | 1 | 2 | 套 |
| 7 | 大单星盆台1 | 工业 | 1 |  | 1 | 2 | 台 |
| 8 | 双星盆台3 | 工业 | 2 | 1 |  | 3 | 台 |
| 9 | 大单星盆台3 | 工业 | 9 | 10 | 8 | 27 | 台 |
| 10 | 挂墙洗地喷枪 | 工业 | 6 | 6 | 4 | 16 | 台 |
| 11 | 收餐盘柜 | 工业 | 6 | 6 | 3 | 15 | 台 |
| 12 | 炉灶拼柜1 | 工业 | 1 | 1 | 1 | 3 | 台 |
| 13 | 热风循环高温消毒柜 | 工业 | 4 | 2 |  | 6 | 台 |
| 14 | 工作台11 | 工业 | 8 | 4 |  | 12 | 台 |
| 15 | 双门刀具保洁柜 | 工业 | 3 | 2 | 2 | 7 | 台 |
| 16 | 单星盆台1 | 工业 | 5 | 4 | 2 | 11 | 台 |
| 17 | 平板货架1 | 工业 | 19 | 22 | 20 | 61 | 台 |
| 18 | 智能留样柜 | 工业 | 2 | 2 | 2 | 6 | 台 |
| 19 | 工作台2 | 工业 | 1 |  | 2 | 3 | 台 |
| 20 | 单门组合保洁柜 | 工业 | 1 |  | 1 | 2 | 台 |
| 21 | 四开门冷藏玻璃展示柜 | 工业 | 2 | 2 | 2 | 6 | 台 |
| 22 | 双星盆台2 | 工业 | 3 |  | 1 | 4 | 台 |
| 23 | 工作台7 | 工业 | 5 |  |  | 5 | 台 |
| 24 | 切肉绞肉机 | 工业 |  |  | 1 | 1 | 台 |
| 25 | 双温高身雪柜1 | 工业 | 1 | 2 | 2 | 5 | 台 |
| 26 | 双通工作柜1 | 工业 | 4 | 5 | 4 | 13 | 台 |
| 27 | 炊用燃气大锅灶（双头） | 工业 | 3 | 3 | 1 | 7 | 台 |
| 28 | 炉拼台1 | 工业 | 1 |  |  | 1 | 台 |
| 29 | 炉拼台2 | 工业 | 2 |  |  | 2 | 台 |
| 30 | 方形UV烟罩1 | 工业 | 31.2 | 30.3 | 20.5 | 82 | 米 |
| 31 | 工作台6 | 工业 | 6 | 1 |  | 7 | 台 |
| 32 | 厨房设备灭火装置及控制箱 | 工业 | 3 | 3 | 2 | 8 | 套 |
| 33 | 双头燃气吊汤炉 | 工业 | 1 | 2 | 2 | 5 | 台 |
| 34 | 燃气蒸箱 | 工业 | 3 |  | 2 | 5 | 台 |
| 35 | 搅拌机 | 工业 | 1 | 1 |  | 2 | 台 |
| 36 | 和面机 | 工业 | 1 |  |  | 1 | 台 |
| 37 | 揉面工作台 | 工业 | 2 |  | 2 | 4 | 台 |
| 38 | 工作台12 | 工业 | 2 | 4 | 2 | 8 | 台 |
| 39 | 工作台8 | 工业 | 3 | 3 | 4 | 10 | 台 |
| 40 | 双星盆台4 | 工业 | 1 | 1 | 1 | 3 | 台 |
| 41 | 单星盆台2 | 工业 | 1 |  |  | 1 | 台 |
| 42 | 单通工作柜1 | 工业 | 2 |  | 1 | 3 | 台 |
| 43 | 挂墙吊柜 | 工业 | 1 |  |  | 1 | 台 |
| 44 | 电热水供应系统 | 工业 | 1 | 1 | 1 | 3 | 台 |
| 45 | 电热水供应系统循环泵 | 工业 | 1 | 1 | 1 | 3 | 台 |
| 46 | 电热水供应系统底座 | 工业 | 1 | 1 | 1 | 3 | 台 |
| 47 | 单头燃气吊汤炉 | 工业 | 1 |  |  | 1 | 台 |
| 48 | 双头单尾燃气小炒灶 | 工业 | 2 | 2 | 2 | 6 | 台 |
| 49 | 工作台9 | 工业 | 1 |  |  | 1 | 台 |
| 50 | 方形UV烟罩2 | 工业 | 2 |  |  | 2 | 米 |
| 51 | 保温售饭台1 | 工业 | 1 |  |  | 1 | 台 |
| 52 | 工作台10 | 工业 | 1 | 3 | 1 | 5 | 台 |
| 53 | 挂墙洗手单星盆连感应龙头 | 工业 | 1 | 1 |  | 2 | 台 |
| 54 | 电热汤桶车 | 工业 | 3 |  |  | 3 | 台 |
| 55 | 自选式保温售卖台 | 工业 | 4 | 16 | 7 | 27 | 台 |
| 56 | 保温售饭台2 | 工业 | 6 |  |  | 6 | 台 |
| 57 | 工作台13 | 工业 | 1 |  |  | 1 | 台 |
| 58 | 单星右平台1 | 工业 | 1 |  |  | 1 | 台 |
| 59 | 粘捕型灭蝇灯 | 工业 | 25 | 27 | 20 | 72 | 台 |
| 60 | 中餐燃气炒菜灶（单头单尾）1 | 工业 | 1 |  |  | 1 | 台 |
| 61 | 拼台4 | 工业 | 1 |  |  | 1 | 台 |
| 62 | 拼台1 | 工业 | 1 |  |  | 1 | 台 |
| 63 | 拼台5 | 工业 | 1 |  |  | 1 | 台 |
| 64 | 保温车 | 工业 | 2 | 2 | 2 | 6 | 台 |
| 65 | 厨房专用离心风机1 | 工业 | 2 | 2 | 1 | 5 | 台 |
| 66 | 风柜减震支架 | 工业 | 4 | 4 | 4 | 12 | 套 |
| 67 | 风柜电机1 | 工业 | 2 | 2 | 1 | 5 | 台 |
| 68 | 横风管 | 工业 | 34.9 | 34.6 | 27.5 | 97 | 米 |
| 69 | 排油烟风管连法兰盘 | 工业 | 635 | 530 | 395 | 1560 | ㎡ |
| 70 | 伞形雨帽连支架 | 工业 | 4 | 4 | 4 | 12 | 件 |
| 71 | 排风柜减振软联接 | 工业 | 8 | 8 | 8 | 24 | 件 |
| 72 | 风管支撑架 | 工业 | 159 | 139 | 88 | 386 | 件 |
| 73 | 自动防火阀 | 工业 | 4 | 4 | 4 | 12 | 件 |
| 74 | 风量调节阀 | 工业 | 3 | 3 | 2 | 8 | 件 |
| 75 | 接油盆 | 工业 | 4 | 4 | 4 | 12 | 件 |
| 76 | 排风柜电源启动保护控制箱1 | 工业 | 2 | 2 | 1 | 5 | 套 |
| 77 | 风柜控制箱电源线回路材料 | 工业 | 4 | 4 | 4 | 12 | 套 |
| 78 | 静电式油烟净化器1 | 工业 | 2 | 2 |  | 4 | 台 |
| 79 | 油烟净化器减震支架 | 工业 | 4 | 4 | 4 | 12 | 项 |
| 80 | 进、出风口消音器 | 工业 | 4 | 4 | 4 | 12 | 件 |
| 81 | 辅材 | 工业 | 4 | 4 | 4 | 12 | 项 |
| 82 | 防鼠网 | 工业 | 4 | 4 | 4 | 12 | 台 |
| 83 | 厨房专用离心风机2 | 工业 | 2 | 2 | 1 | 5 | 套 |
| 84 | 风柜电机2 | 工业 | 2 | 2 | 1 | 5 | 台 |
| 85 | 排风柜电源启动保护控制箱2 | 工业 | 2 | 1 | 2 | 5 | 台 |
| 86 | 静电式油烟净化器2 | 工业 |  |  | 2 | 2 | 台 |
| 87 | 静电式油烟净化器3 | 工业 | 1 | 1 | 2 | 4 | 台 |
| 88 | 大单星盆台2 | 工业 |  | 3 |  | 3 | 台 |
| 89 | 炉灶拼柜2 | 工业 |  | 1 |  | 1 | 台 |
| 90 | 单门展示柜 | 工业 |  |  | 1 | 1 | 台 |
| 91 | 单门推入式保洁柜 | 工业 |  | 1 |  | 1 | 台 |
| 92 | 大单星盆台4 | 工业 |  | 1 |  | 1 | 台 |
| 93 | 工作台3 | 工业 |  | 2 |  | 2 | 台 |
| 94 | 炉拼台3 | 工业 |  | 1 |  | 1 | 台 |
| 95 | 炉拼台4 | 工业 | 2 |  |  | 2 | 台 |
| 96 | 中餐燃气炒菜灶（双头双尾） | 工业 |  | 1 | 1 | 2 | 台 |
| 97 | 燃气推入式燃气蒸柜（GN盘） | 工业 |  | 1 |  | 1 | 台 |
| 98 | 工作台1 | 工业 |  | 1 |  | 1 | 台 |
| 99 | 工作台4 | 工业 |  | 1 | 1 | 2 | 台 |
| 100 | 炉拼台5 | 工业 |  | 1 |  | 1 | 台 |
| 101 | 中餐燃气炒菜灶（单头单尾）2 | 工业 |  | 1 |  | 1 | 台 |
| 102 | 拼台6 | 工业 |  | 1 |  | 1 | 台 |
| 103 | 电热单头煮面炉 | 工业 |  | 1 |  | 1 | 台 |
| 104 | 拼台3 | 工业 |  | 1 |  | 1 | 台 |
| 105 | 双温高身雪柜2 | 工业 |  |  | 3 | 3 | 台 |
| 106 | 单星右平台2 | 工业 |  |  | 1 | 1 | 台 |
| 107 | 双星左平台 | 工业 |  |  | 1 | 1 | 台 |
| 108 | 工作台5 | 工业 |  |  | 1 | 1 | 台 |
| 109 | 炊用燃气大锅灶（单头） | 工业 |  |  | 2 | 2 | 台 |
| 110 | 方形UV烟罩3 | 工业 |  |  | 4 | 4 | 米 |
| 111 | 四头燃气煲仔炉 | 工业 |  |  | 1 | 1 | 台 |
| 112 | 单通工作柜2 | 工业 |  |  | 1 | 1 | 台 |
| 113 | 双头保温柜 | 工业 |  |  | 1 | 1 | 台 |
| 114 | 挂墙洗手星盆连感应龙头 | 工业 |  |  | 1 | 1 | 台 |
| 115 | 拼台2 | 工业 |  |  | 1 | 1 | 台 |
| 116 | 三星盆台 | 工业 |  |  | 1 | 1 | 台 |
| 117 | 双星盆台1 | 工业 |  |  | 2 | 2 | 台 |
| 118 | 厨房专用离心风机3 | 工业 |  |  | 2 | 2 | 台 |
| 119 | 风柜电机3 | 工业 |  |  | 2 | 2 | 台 |
| 120 | 排风柜电源启动保护控制箱3 | 工业 |  |  | 2 | 2 | 套 |
| 121 | 静电式油烟净化器4 | 工业 | 1 | 1 |  | 2 | 台 |
| 122 | 右单星盆柜带抽屉 | 工业 |  |  | 1 | 1 | 台 |
| 123 | 农药残留快速检测仪 | 工业 |  |  | 1 | 1 | 台 |
| 124 | 热水器 | 工业 | 9 | 9 | 9 | 27 | 台 |
| 125 | 餐桌连座凳 | 工业 | 130 | 150 | 120 | 400 | 台 |
| 126 | 风幕机连安装支架 | 工业 | 28 |  |  | 28 | 台 |
| 127 | 不锈钢碗1 | 工业 | 1500 |  |  | 1500 | 个 |
| 128 | 不锈钢碗2 | 工业 | 1500 |  |  | 1500 | 个 |
| 129 | 不锈钢碗3 | 工业 | 2000 |  |  | 2000 | 个 |
| 130 | 干杂收纳箱（平盖） | 工业 | 100 |  |  | 100 | 个 |
| 131 | 干杂收纳箱（斜盖） | 工业 | 100 |  |  | 100 | 个 |
| 132 | 干杂收纳桶 | 工业 | 50 |  |  | 50 | 个 |
| 133 | 不锈钢汤桶 | 工业 | 30 |  |  | 30 | 个 |
| 134 | 毛菜筐 | 工业 | 100 |  |  | 100 | 个 |
| 135 | 净菜筐 | 工业 | 100 |  |  | 100 | 个 |
| 136 | 不锈钢托盘 | 工业 | 300 |  |  | 300 | 个 |
| 137 | 密胺托盘 | 工业 | 200 |  |  | 200 | 个 |
| 138 | 旧设备拆除及搬运 | 工业 | 1 |  |  | 1 | 项 |
| 139 | 电磁炉 | 工业 |  |  | 5 | 5 | 台 |
| 140 | 烤盘架车 | 工业 | 2 |  |  | 2 | 台 |
| 141 | 饭盘架车 | 工业 | 2 |  |  | 2 | 台 |
| 142 | 平板货架2 | 工业 | 4 | 4 | 4 | 12 | 台 |
| 143 | 实训室烟罩 | 工业 |  |  | 5 | 5 | 台 |
| 144 | 双头煮面炉 | 工业 | 1 |  |  | 1 | 台 |
| 145 | 双通工作柜2 | 工业 |  | 1 |  | 1 | 台 |
| 146 | 米面架 | 工业 | 4 | 4 | 4 | 12 | 台 |
| 147 | 不锈钢封墙钢 | / | 20 | 18 | 20 | 58 | 米 |
| 148 | 四人分体式餐桌椅 | 工业 |  |  | 50 | 50 | 套 |
| 本项目属性为货物采购，不对非货物属性采购标的的所属行业进行中小企业认定 |  |  |  |  |  |  |  |

## 02包：四川省成都市树德中学宁夏校区、光华校区和外国语校区配置清单

| 序号 | 标的名称 | 所属行业 | 光华校区食堂一楼 | 光华校区食堂二楼 | 宁夏校区 | 外国语校区食堂一楼 | 外国语校区食堂二楼 | 外国语校区食堂三楼 | 外国语校区食堂顶楼 | 合计 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双门热风循环消毒柜 | 工业 | 5 | 2 |  |  | 4 | 4 |  | 15 | 台 |
| 2 | 燃气蒸柜 | 工业 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 5 | 台 |
| 3 | 六门双机双温冰箱 | 工业 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 |  | 9 | 台 |
| 4 | 留样柜（双门展示） | 工业 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  | 6 | 台 |
| 5 | 炊用燃气大锅灶（双眼） | 工业 | 3 | 2 |  |  | 4 | 4 |  | 13 | 台 |
| 6 | 炊用燃气大锅灶（单眼） | 工业 |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 8 | 台 |
| 7 | 中餐燃气炒菜灶（双头单尾） | 工业 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 台 |
| 8 | 燃气矮仔炉（双眼） | 工业 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 9 | 油烟净化设备（一） | 工业 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 台 |
| 10 | 油烟净化设备（二） | 工业 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 台 |
| 11 | 油烟净化设备（三） | 工业 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 | 6 | 台 |
| 12 | 油烟净化设备（四） | 工业 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 台 |
| 13 | 油烟净化设备（五） | 工业 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 台 |
| 14 | 油烟风柜（一） | 工业 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 台 |
| 15 | 油烟风柜（二） | 工业 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 台 |
| 16 | 油烟风柜（三） | 工业 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 台 |
| 17 | 油烟风柜（四） | 工业 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 台 |
| 18 | 油烟风柜（五） | 工业 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 台 |
| 19 | 轴流风机 | 工业 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 台 |
| 20 | 消声器 | 工业 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 台 |
| 21 | 油网烟罩 | 工业 | 34.2 | 38 | 11 |  |  |  |  | 83.2 | 米 |
| 22 | 风管 | 工业 | 240 | 180 | 86 |  |  |  |  | 506 | ㎡ |
| 23 | 不锈钢背管 | 工业 |  |  | 30.8 |  |  |  | 240 | 270.8 | ㎡ |
| 24 | 楼顶风管（包含弯头） | 工业 |  |  |  |  |  |  | 220 | 220 | ㎡ |
| 25 | 弯头、变径、三通 | 工业 | 25 | 20 |  |  |  |  |  | 45 | ㎡ |
| 26 | 风柜、净化器支架 | 工业 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 套 |
| 27 | 风柜支架 | 工业 |  |  |  | 1 | 1 |  | 10 | 12 | 套 |
| 28 | 净化器支架 | 工业 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 套 |
| 29 | 风机控制箱 | 工业 |  |  | 2 | 7 |  |  | 10 | 19 | 台 |
| 30 | 风机远程控制箱 | 工业 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 台 |
| 31 | 电源控制柜 | 工业 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 台 |
| 32 | 风机软接 | 工业 |  |  | 4 |  |  |  | 20 | 24 | 项 |
| 33 | 防火阀 | 工业 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 个 |
| 34 | 风柜减震器 | 工业 |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 | 个 |
| 35 | 醒发箱 | 工业 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 台 |
| 36 | 包子机 | 工业 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 台 |
| 37 | 烤箱1 | 工业 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 38 | 风幕机1 | 工业 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 台 |
| 39 | 风幕机2 | 工业 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 台 |
| 40 | 不锈钢餐桌 | 工业 |  |  | 138 |  |  |  |  | 138 | 套 |
| 41 | 双层餐车 | 工业 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 台 |
| 42 | 平板车 | 工业 |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 6 | 台 |
| 43 | 落地大风扇 | 工业 |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 6 | 台 |
| 44 | 筷子消毒车 | 工业 |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 8 | 台 |
| 45 | 自动压面机 | 工业 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 台 |
| 46 | 和面机 | 工业 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 台 |
| 47 | 电饼档 | 工业 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 4 | 台 |
| 48 | 五格保温售卖台 | 工业 |  |  |  |  | 8 | 8 |  | 16 | 台 |
| 49 | 多功能切菜机 | 工业 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 台 |
| 50 | 绞切肉机 | 工业 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 台 |
| 51 | 烤箱2 | 工业 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 台 |
| 52 | 旧设备拆除 | / | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 项 |
| 53 | 旧管道拆除 | / |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 项 |
| 54 | 开孔恢复 | / |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 项 |
| 55 | 运输、搬运及安装、调试费 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 项 |
| 56 | 顶面矿棉板拆除 | / |  |  | 938.6 |  |  |  |  | 938.6 | ㎡ |
| 57 | 顶面灯具拆除 | / |  |  | 54 |  |  |  |  | 54 | 盏 |
| 58 | 顶面风扇拆除 | / |  |  | 46 |  |  |  |  | 46 | 套 |
| 59 | 线路拆除 | / |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 项 |
| 60 | 墙砖拆除 | / |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 | ㎡ |
| 61 | 乳胶漆铲除 | / |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | ㎡ |
| 62 | 铝扣板 | 工业 |  |  | 940 |  | 300 | 300 |  | 1540 | ㎡ |
| 63 | 墙面墙砖 | 工业 |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 | ㎡ |
| 64 | 墙砖铺贴 | / |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 | ㎡ |
| 65 | 乳胶漆 | 工业 |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | ㎡ |
| 66 | 电路改造 | / |  |  | 940 |  |  |  |  | 940 | ㎡ |
| 67 | 电视机及监控移位 | / |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 项 |
| 68 | 垃圾清运 | / |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 项 |
| 69 | 材料运输及搬运 | / |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 项 |
| 70 | 拆除落地风柜 | / |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 11 | 台 |
| 71 | 拆除轴流风机 | / |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 台 |
| 72 | 拆除防火阀 | / |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 个 |
| 73 | 拆除电源控制柜 | / |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 台 |
| 74 | 拆除风柜旧电源线 | / |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 组 |
| 75 | 强电管线 | 工业 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 组 |
| 76 | 拆除风柜 | / |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 台 |
| 77 | 拆除风柜旧电源线 | / |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 组 |
| 78 | 楼顶风柜控制开关及管线拆除 | / |  |  |  |  | 6 | 6 |  | 12 | 组 |
| 79 | 拆除风柜及电机 | / |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 台 |
| 80 | 风柜供电管线 | / |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 组 |
| 81 | 楼顶风柜控制开关及管线 | / |  |  |  |  | 6 | 6 |  | 12 | 组 |
| 82 | 拆除油烟净化器 | / |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 台 |
| 83 | 拆除电源控制柜 | / |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 台 |
| 84 | 拆除强电管线 | / |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 组 |
| 85 | 拆除消声器 | / |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 台 |
| 86 | 排烟风管清洗 | / |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 项 |
| 87 | 拆除横风管及灶前灭火器管道 | / |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 组 |
| 88 | 灶前灭火器管道恢复 | / |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 组 |
| 本项目属性为货物采购，不对非货物属性采购标的的所属行业进行中小企业认定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※二. 商务要求（本节为通用商务条款，对本章“三、技术参数及其它要求”中未明确的设备适用，如“三.技术参数及其它要求”中有明确规定，以其规定为准）

1、交货期及地点

1.1交货时间：中标人接到分采购人书面入场通知后60日内完成项目的安装调试及验收工作。

1.2交货地点：采购人指定地点（详见各包配置清单）

2、付款方式

2.1合同签订生效后，分采购人支付合同款的40%预付款；所有产品到达安装现场调试完成并经分采购人初步验收合格后，分采购人支付合同款的30%；项目经分采购人最终验收合格后，分采购人支付合同款的30%。

2.2 中标供应商须向分采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。分采购人应自收到中标人发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的中标人账户。

3、质保期：

3.1 质保期自项目验收合格之日起60个月。

3.2 投标人必须提供良好的技术支持。对反映的问题在4个小时之内能得到及时响应，在远程不能解决问题的情况下，投标人或设备供应商必须确保在12小时之内赶到现场。

3.3 投标人必须提出质量保证期内的维修、维护内容及服务方式、范围，中标后在成都地区设立维修服务部。

3.4 质量保证期内，投标人负责对其提供的设备进行现场维修，本项目的报价包括质量保证期的任何费用（如部件费、材料费、人工费、差旅费等）。

3.5 投标人必须承诺保修期满后，继续向采购人提供设备维修、技术支持、备品备件、有偿升级等服务，只收材料成本费。

4、验收时中标供应商根据采购人要求提供相关资料（如涉及）

4.1原产地证明书(由制造厂签发)；

4.2提供产品的操作手册、使用说明、维修指南或服务手册；

4.3备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

4.4其它相关技术资料：

5、安装调试及验收：

5.1中标人在发货之前，应对货物的有关内在和外观质量、规格、性能数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合本合同规定的质量合格证书。该证书将作为提交给使用人付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终确认。

5.2在项目最终验收前的实施过程中，货物的质量及安全等问题均由中标人负责。中标人负责货物运输、安装、调试、检测、验收过程中其派出所有工作人员安全风险的管理工作以及安全文明安装的培训工作，并按照国家相关规定，须持证上岗的岗位必须做到持证上岗，项目实施过程中如发生安全事故，造成人身伤亡或财产损失的，由中标人承担全部责任。中标人在合同履约过程中要遵守分采购人关于疫情防控的工作要求（包括但不限于：中标人的工作人员、货物等）。

5.3设备进场后，设备由中标人保管并安装调试完毕，在货物验收并交付使用人后，若因使用人管理不善或安全设施原因造成设备（包括整机、部件、零配件）丢失、被盗、更换等，中标人不负任何责任。

5.4在合同规定的质量保证期内，如发现货物的质量或规格与本合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料或器件等，采购方保留向中标供应商提出索赔的权利。

5.5采购人有权派出技术专家对投标货物的制造过程进行抽查或监造，以及参与设备的性能检验和试验运行，中标人有义务提供方便和配合。

5.6中标人知晓履约本项目货物实施难易程度、进场及安装调试的场地可能存在交叉施工、条件限制等客观情况，中标人承诺自行克服上述困难，保证本项目中所约定的全部货物按照采购合同约定的时间内全部送达采购方指定的地点，并按照要求完成安装、调试、整体实施等全部工作。若中标人未能按合同约定的交货期和工作要求，完成项目的备货、安装、调试、整体实施等全部工作，采购人将追究违约责任，并会同财政等部门对中标人进行相关处理。

5.7在项目实施执行过程中，因用房条件限制、器材大小等实际情况，允许设备规格尺寸与招标文件技术参数描述有适当不同，根据实际情况允许正负10%以内的尺寸偏离且产品厚度要求不得有负偏离，实施方案必须满足采购人的实际需求，具体方案尺寸由采购人认可，报采购方备案。

5.8《履约验收方案》详见合同附件，其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行。

6、售后服务：

6.1提供有关资料及售后服务承诺。

6.2备件送达期限：在设备的使用寿命期内，卖方应保证国内不超过7天。

6.3终身零配件供应：投标人应保证设备停产后的备件供应保证10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。

6.4卖方在国内应有24小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录。

6.5质保期后，卖方应向用户提供及时的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

7、违约责任：

1、采购人违约责任

（1）采购人无正当理由拒收货物的，采购人应偿付合同总价百分之叁的违约金；

（2）采购人逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向中标人偿付欠款总额万分之壹/天的违约金；逾期付款超过30天的，中标人有权终止合同；

（3）采购人偿付的违约金不足以弥补中标人损失的，还应按中标人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给中标人。

2、中标人违约责任

（1）中标人交付的货物质量不符合合同规定的，中标人应向采购人支付合同总价的百分之叁的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作中标人不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由中标人偿付违约赔偿金给采购人。

（2）中标人不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之壹/天的违约金；逾期交货超过30天，采购人有权终止合同，中标人则应按合同总价的百分之叁的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给中标人的货款及其利息。

（3）中标人货物经采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为中标人没有按时交货而违约，中标人须在10天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，采购人有权终止本合同，中标人应另付合同总价的百分之叁的赔偿金给采购人。

（4）中标人保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，中标人除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之叁向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。

（5）中标人偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。

8、报价要求;

（1）投标人应根据本单位的成本自行决定报价，报价应是最终用户验收合格后的总价，即报价包含完成本次招标全部内容及工期的成本、利润、税金、设备生产及运输、原设备拆除及搬运（采购人指定地点）、保险、代理、安装调试、培训和招标文件规定的其它费用等所有费用。

（2） 投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的报价为依据。

（3） 投标人应充分了解项目的位置、情况等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或项目期限延长将不获批准。

三.技术参数及其它要求（如“技术参数及其它要求”中的产品名称、数量与各包“校区配置清单”有不一致的地方，供应商应当以“技术参数及其它要求”中的要求为准。）

### 01包：四川省成都市第七中学（食堂改造）设备

| 序号 | 标的名称 | 技术参数及要求 | ※数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐桌椅 | 1、8人位，规格：≥2000*1500*760mm；桌椅框架为钢制框架；桌面采用≥25mm中纤板贴防火板，两长边包圆边，短边相近色PVC封边；凳面为≥25mm中纤板面贴防火板，相近色PVC封面，桌立柱采用：≥80mm*32mm*1.5mm椭圆管，桌架纵梁采用≥80mm*32mm*1.5mm椭圆管，桌框纵梁采用≥30mm*1.2mm方管，桌框横梁采用：≥30mm*1.2mm方管，桌框连接卡箍采用：t≥2.5mm，桌下横拉采用：≥70mm*30mm*1.2mm椭圆管，桌架脚立柱采用：≥80mm*32mm*1.5mm椭圆管，翻转机构支架采用：t≥4mm热轧板，翻转限位板采用：t≥3mm热轧板，凳面支撑立柱采用：≥φ50mm*1.5mm圆管，凳架采用≥φ50mm*1.5mm圆管。钢件部分表面：多次除油－酸洗—中和－表调－上膜－结晶－静电喷涂。表面平整光洁、喷塑均匀。无漆面剥落现像。 | 75 | 台 |
| 2 | 紫外线杀菌灯 | 1、规格：≥L*1200*Φ26mm；紫外线灯管，功率：≤220V/36W；带灯架一组。 ※2、产品具有《消毒产品卫生安全评价报告》。（提供报告复印件及网上备案查询截图） | 36 | 盏 |
| 3 | 浸泡水池 | 1、规格：≥800*800*800mm ；材质：304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，星盆厚度≥1.0mm；横管采用直径φ25*厚度≥1.0mm不锈钢圆管连接；立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，配可调节高度子弹脚。面板采用厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；台面定制星盆一只，尺寸≥600*500*400（mm）；配轮子4个。附件：不锈钢下水器1套。 | 10 | 台 |
| 4 | 长龙式洗碗机 | 1、规格≥4300*860*2100mm；传送带速度：≥1.6m/min 洗涤量5100碟/小时；耗水量：≤350 升/小时洗涤缸温度不低于65°C，喷淋消毒缸温度低于82°C，烘干机温度不低于60°C。有效洗涤高度：≥440mm；进口长度：≥900mm；出口长度：≥1200mm；烘干机长度：≥800mm；总配电量：≤60Kw/380V/50Hz/3； 2、主要性能：餐具进入机红外线感应启动洗涤程序；每个清洗缸体系统配置8根以上洗臂；烘干机循环热风；升温箱分级加热控制，减少温度波动；洗臂、喷淋臂采用抽拉式结构；双道喷淋系统，降低耗水量；稳定的控制系统，可以在手动、自动操作模式下自由切换；进口、出口预留排风接口；多方位气流导向。 ▲3、产品具有质量检测合格的检测报告；（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） ▲4、产品具有对餐具清洗后的游离性余氯、阴离子合成洗涤剂、大肠菌群、沙门氏菌内容进行检测且达到合格标准的检测报告。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） | 3 | 台 |
| 5 | 方形抽气罩 | 1、规格：≥L*1100*550mm；材质：304不锈钢磨砂板制作，烟罩侧板、烟罩前后围板厚度≥1.2mm；结构：方形整体式，每节烟罩顶部配置长条形、防水防高温、内嵌式LED照明烟罩灯加装磨砂灯罩。 | 12 | 米 |
| 6 | 注水龙头 | 1、材质：主体、出水管为全铜材质，全铜阀芯；规格：≥600mm*195mm结构：单孔单把，摇摆龙头；出水口带控制阀。 | 2 | 套 |
| 7 | 大单星盆台1 | 1、规格：≥800*800*800+120 mm ；材质：304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，星盆厚度≥1.0mm；横管采用直径φ25*厚度≥1.0mm不锈钢圆管连接；立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。面板采用厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固； 结构：台面定制星盆一只，尺寸≥600*500*400（mm）；进水管径：≥DN15;排水管径：≥DN50;附件：不锈钢下水器1套。 | 2 | 台 |
| 8 | 双星盆台3 | 1、规格：≥1500*800*800+120mm；材质：304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，星盆厚度≥1.0mm；横管采用直径φ25*厚度≥1.0mm不锈钢圆管连接；立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。面板采用厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固； 结构：台面定制星盆2只，尺寸≥500*500*300（mm）；进水管径：≥DN15；排水管径：≥DN50；附件：不锈钢下水器2套。 | 3 | 台 |
| 9 | 大单星盆台3 | 1、规格：≥1200*800*800+120mm；材质：304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，星盆厚度≥1.0mm；横管采用直径φ25*厚度≥1.0mm不锈钢圆管连接；立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。面板采用厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固； 结构：台面定制星盆一只，尺寸≥800*600*400（mm）；进水管径：≥DN15;排水管径：≥DN50;附件：不锈钢下水器1套。 | 27 | 台 |
| 10 | 挂墙洗地喷枪 | 1、规格：≥200*500*500mm ；材质：主体、喷枪为全铜，外壳静电喷塑，橡胶软管及里面配有弹簧。结构形状：单联式，挂墙安装； 2、进水口：3/8"NPT内螺纹；橡胶软管长度≥11米；阀座直径：≥Ф15mm；工作温度：100度-25度；公称压力：≥200PCI；附件：配喷枪1支。 | 16 | 台 |
| 11 | 收餐盘柜 | 1、规格：≥2000*1000*950mm；材质：304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，侧板、底板、中板厚度≥1.0mm、移门厚度≥0.8mm；面板下衬厚度≥15mm木工板，并以万能胶粘合；面板、中板、底板均采用厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；柜脚采用直径φ51*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。 2、结构：柜式结构，柜门选用不锈钢滑动趟门结构，柜内共计2个存放空间，内配1张可拆卸式中板。 | 15 | 台 |
| 12 | 炉灶拼柜1 | 1、规格：≥1500*1200*800mm；材质：面板采用304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm、侧板厚度≥1.0mm；台面下垫厚度≥15mm木工板，并以厚度≥1.0mm的U形加强槽钢承托补固；立管采用直径Φ38*厚度≥1.0mm不锈钢管，连可调节高度子弹脚。 2、产品具有《食品接触产品安全认证证书》、《食品接触产品卫生认证证书》；（提供有效的证书复印件及获证网上查询截图并加盖供应商公章） | 3 | 台 |
| 13 | 热风循环高温消毒柜 | 1、尺寸：≥1310*660*1970mm；功率/电压：≤3.2KW/220V；外壳采用无磁不锈钢板制作，高压整体发泡保温层，移动式层架。 ▲2、产品配置：①层架：材质304#不锈钢、数量≥6个；②热风循坏耐高温风机数量：≥6个；③工作状态箱体里下各点温差≤10℃。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） ▲3、高温消毒120℃以上保持时间≥25min，对大肠杆菌阳性对照组平均杀灭对数值≥5.9，对脊髓灰质炎病毒平均灭活对数值＞4.00（阳性对照组平均病毒滴度的对数值≥6）；（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） ※4、产品具有《消毒产品卫生安全评价报告》。（提供报告复印件及网上备案查询截图） | 6 | 台 |
| 14 | 工作台11 | 1、规格：≥1800*800*800mm；材质：面板采用304不锈钢磨砂板制作，面板、背板厚度≥1.2mm，下层板厚度≥1.0mm；面板下衬厚度≥15mm木工板；面板及下层板均以厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。 2、结构：双层，面板+底层板+调节脚；产品各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固。产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺。产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理。产品抛光后表面纹理应均匀一致，且不得有明显划痕、锤印及烧痕。 | 12 | 台 |
| 15 | 双门刀具保洁柜 | 1、规格：≥1200*600*1950mm；材质：外壳采用304磨砂不锈钢板材制作，厚度≥1.2mm；结构：柜内采用臭氧+紫外线灯管双重配合；镂空钢化玻璃门，全钢子弹脚。温度和时间可调。额定功率：≤220V/350W；温度：≤60℃。 | 7 | 台 |
| 16 | 单星盆台1 | 1、规格：≥800*800*800+120mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，星盆厚度≥1.0mm；横管采用直径φ25*厚度≥1.0mm不锈钢圆管连接；立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。面板采用厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；结构：台面定制星盆一只，尺寸≥500*500*300（mm）；进水管径：DN15;排水管径：DN50;附件：不锈钢下水器1套。 | 11 | 台 |
| 17 | 平板货架1 | 1、规格：≥1200*500*1550mm；材质：面板采用304不锈钢磨砂板制作，层板厚度≥1.2mm；层板下方采用厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm的不锈钢圆管制作，并配可调节高度子弹脚。结构：共分四层，每层由不锈钢板制作，底部为可调子弹脚。 | 61 | 台 |
| 18 | 智能留样柜 | 1、主柜：规格≥宽500*深560*高2045mm；四核处理器，安卓系统；识别精度≥3mil；≥21.5寸红外触屏一体屏；配双目活体检测摄像头，人脸识别功能；红外测温，距离：≥0.3-0.8米；配RJ45\WIFI\4G\蓝牙功能。 2、副柜：规格≥宽1020*深560*高2045mm；总容积≥400L；环保的内胆，厚度≥60mm；两列≥10个箱，自助关门设计（底下两个柜子压缩机占用一半）；高弹气囊门封技术，紧密锁冷；箱门上下间隙≤10mm；可调节地脚，双压缩机风冷；低于55分贝；32℃到5℃持续时间不大于100分钟；强制蒸发无溢水；32℃环温时，冷藏空载≤2kw.H/天，冷冻空载≤3.8kw.H/天；冷藏2-8℃，冷冻最低-18℃；最上与最下箱格相差≤2℃；雷达测温；单相220V,50Hz；可控箱格数1-60；自带离子杀菌；整柜≥IP31,顶部防飘雨≥IP32。 3、功能描述：可查看留样盒总数、空闲数量以及工作中数量，统计留样盒工作时长，根据留样盒查看工作状态；查看留样柜持续工作时长；查看留样柜、温度、湿度；查看留样柜预警内容；查看留样柜识别记录，包含但不限于：时间、姓名、识别图片、体温、状态；自定义设备名称；自定义开启预警；自定义预警推送方式：包含但不限于：平台、短信、微信、语音播放；根据日期查看预警记录；根据日期查看识别记录；维护设备信息管理。 | 6 | 台 |
| 19 | 工作台2 | 1、规格：≥1200*700*800mm；材质：面板采用304不锈钢磨砂板制作，面板、背板厚度≥1.2mm，下层板厚度≥1.0mm；面板下衬厚度≥15mm木工板减震、消音；面板及下层板均以厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。 2、结构：双层，面板+底层板+调节脚；产品各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固。产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺。产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理。产品抛光后表面纹理应均匀一致，且不得有明显划痕、锤印及烧痕。 | 3 | 台 |
| 20 | 单门组合保洁柜 | 1、规格：≥600*600*1950mm；材质：外壳采用304磨砂不锈钢板材制作，厚度≥1.2mm；结构：柜内采用臭氧+紫外线灯管双重配合；镂空钢化玻璃门，广式全钢子弹脚。温度和时间可调。额定功率：≥220V/350W；温度：≤60℃。 | 2 | 台 |
| 21 | 四开门冷藏玻璃展示柜 | 1、规格：≥1229*800*1950mm ；材质：内、外箱体采用不锈钢制作，压缩机，铜管蒸发器，数字温控器，精准控温；隐藏式工程塑料把手；结构：四开门，玻璃透视窗；整体式可拆卸机组；柜体整体式发泡，环保型发泡剂，保温层厚度≥70mm；门体保温厚度≥50mm，带小于90度自回归关闭构件；一体式成型内箱底板及内箱圆弧转角； 2、冷藏温度：+3℃～+10℃；容积：≥915L；功率：≤220V/295W；制冷方式：风冷；制冷剂：R134a；搁架数量：≥8个。 | 6 | 台 |
| 22 | 双星盆台2 | 1、规格：≥1200*800*800+120mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，星盆厚度≥1.0mm；横管采用直径φ25*厚度≥1.0mm不锈钢圆管连接；立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。面板采用厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；结构：台面定制星盆2只，尺寸≥500*500*300（mm）； 2、进水管径：DN15；排水管径：DN50；附件：不锈钢下水器2套。 | 4 | 台 |
| 23 | 工作台7 | 1、规格：≥1500*700*800mm ；材质：面板采用304不锈钢磨砂板制作，面板、背板厚度≥1.2mm，下层板厚度≥1.0mm；面板下衬厚度≥15mm木工板减震、消音；面板及下层板均以厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。 2、结构：双层，面板+底层板+调节脚；产品各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固。产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺。产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理。产品抛光后表面纹理应均匀一致，且不得有明显划痕、锤印及烧痕。 | 5 | 台 |
| 24 | 切肉绞肉机 | 1、功率：≥1.1KW；电压：220V或380V。外壳采用不锈钢板制作，切肉绞馅功能于一体。 ▲2、生产效率：≥400kg/h（片）、≥200kg/h（丝）、≥200kg/h（绞肉）、≥180kg/h（灌肠）；（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） ▲3、切肉刀片及绞肉刀片采用304#不锈钢制作。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） ▲4、产品正常工作时，不能因润滑油泄露而造成肉料污染。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） | 1 | 台 |
| 25 | 双温高身雪柜1 | 1、规格：≥1840*800*1950mm；材质：内、外箱体采用不锈钢制作，压缩机，铜管蒸发器，数字温控器，精准控温；隐藏式工程塑料把手；结构：六开门，柜体整体式发泡，环保型发泡剂，高密度保温层厚度≥70mm；门体保温厚度≥50mm，带小于90度自回归关闭构件；一体式成型内箱底板及内箱圆弧转角；制冷方式：风冷； 2、冷藏温度：+1℃～+4℃，冷冻范围：-22℃～-18℃；容积：冷藏≥985L，冷冻≥450L；功率：≤220V/620W；制冷剂：R134a；搁架数量：≥9个。 | 5 | 台 |
| 26 | 双通工作柜 | 1、规格：≥1800*800*800mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，侧板、底板、中板厚度≥1.0mm、移门厚度≥0.8mm；面板下衬厚度≥15mm木工板（减震、消音），并以万能胶粘合；面板、中板、底板均采用厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；柜脚采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。 | 13 | 台 |
| 27 | 炊用燃气大锅灶 （双头） | 1、规格：≥2200*1250*800+410mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，前挡、侧挡厚度≥1.2mm，面板、门板厚度≥1.0mm，侧板、后挡板厚度≥0.8mm；灶具内架采用电镀锌板1.5mm厚制作（折弯成型不锈钢拉铆连接）；隔热材料选用≥5mm玻璃纤维板制作；采用40*40*厚度≥4mm角钢做主骨架，表面双层防腐处理；支撑脚采用φ51*厚度≥1.2mm不锈钢管内衬无缝管，并配可调子弹脚；结构：锅圈与面板之间采用整体冲压结构；炉面前沿设置水槽及滤水板，后沿设置喷淋系统以冷却面板；炉膛采用厚度≥1.2mm钢板制作，并以耐火砖砌实；门板上设置双层隔热门（应急点火、观火用）；水路系统采用热镀锌管制作； 2、炉具配件，≥5寸的低碳炉头2个，风机2套，双控离子检测熄火保护装置2套，通过两个电磁阀分别控制主火和常明火的燃气管路，自动切断燃气供给的效果；风气供给和大小火控制，通过主火气阀手动联控； 3、热负荷：≥50kW*2，电功率：≥220V/250W*2，耗气量：≥5*2m³/h，干烟气中CO含量：≥0.08％；驳接：进气口：≥DN25,进水口：≥DN15，排水口：≥φ38；附件：配置直径≥φ900mm的翻边铁锅2口，摇摆水龙头2支。 | 7 | 台 |
| 28 | 炉拼台1 | 1、规格：≥300*1250*800+410mm；材质：面板采用304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm、侧板厚度≥1.0mm；台面下垫厚度≥15mm木工板，并以厚度≥1.0mm的U形加强槽钢承托补固；立管采用直径Φ38*厚度≥1.0mm不锈钢管，连可调节高度子弹脚。产品各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固。产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺。产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理。产品抛光后表面纹理应均匀一致，且不得有明显划痕、锤印及烧痕。 | 1 | 台 |
| 29 | 炉拼台2 | 1、规格：≥400*1250*800+410mm ；材质：面板采用304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm、侧板厚度≥1.0mm；台面下垫厚度≥15mm木工板，并以厚度≥1.0mm的U形加强槽钢承托补固；立管采用直径Φ38*厚度≥1.0mm不锈钢管，连可调节高度子弹脚。产品各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固。产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺。产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理。产品抛光后表面纹理应均匀一致，且不得有明显划痕、锤印及烧痕。 | 2 | 台 |
| 30 | 方形UV烟罩1 | 1、规格：≥L*1400*600mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，烟罩侧板、烟罩前后围板厚度≥1.2mm，UV专用滤油格厚度≥0.8mm；主要组成结构：不锈钢烟罩、UV控制箱、UV净化装置、油脂过滤油板、LED照明装置、不锈钢冲孔封板；内部安装UV灯管及保护装置，机械式滤油板倾斜角度不可少于45°；每节烟罩顶部配置长条形、防水防高温、内嵌式LED照明烟罩灯加装磨砂灯罩；烟罩底部无接油盒设计，统一采用油阀塞。 2、净化效率≥91%；使用寿命长达12000小时；使用双层隔油网；烟罩防漏烟。 | 82 | 米 |
| 31 | 工作台6 | 1、规格：≥1500*800*800mm ；材质：面板采用304不锈钢磨砂板制作，面板、背板厚度≥1.2mm，下层板厚度≥1.0mm；面板下衬厚度≥15mm木工板减震、消音；面板及下层板均以厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。 2、结构：双层，面板+底层板+调节脚；产品各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固。产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺。产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理。产品抛光后表面纹理应均匀一致，且不得有明显划痕、锤印及烧痕。 | 7 | 台 |
| 32 | 厨房设备灭火装置及控制箱 | - 规格：≥720*620*200mm；材质：控制箱外壳为不锈钢材质；机械式控制；结构及工作原理：机械感温即机械感温片熔断方式，机械启动即机械阀启动方式；采用≥16*2mm 304不锈钢管螺纹连接；每套灭火系统应配置独立的联动控制盘，该联动控制盘自带≥7英寸液晶屛，中文显示，具有故障、报警、维护、灭火剂有效期提示功能；设备启动时发出声光报警并具备切断气源功能。技术指标：喷头容量：≤22只；驱动气瓶压力：≥13.5Mpa；装置最大工作压力：≥1.2MPa；灭火剂充装量：≥20L(26kg)；灭火时间：2-5秒；烟罩保护长度：10米；工作电源：AC:187V~242V；工作温度：0-55℃；动作温度：182±5℃；双瓶组，最长管道距离可达26m；管路直径：≥16mm； ▲2、能驱动气体：氮气（N2）；为保证设备在启动时，驱动气体的持续输出，驱动气体充装质量（或储存压力）≥13.4MPa；灭火剂类型：食用油专用灭火剂 ；灭火剂充装质量：≥10L(即13kg），灭火剂有效期≥6年；食用油专用灭火剂具有通过小鼠急性经口实验无毒的检测报告（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件）。 | 8 | 套 |
| 33 | 双头燃气吊汤炉 | 1、规格：≥1200*900*500+200mm ；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，前挡、侧挡、后挡厚度≥1.0mm，门板、侧板厚度≥0.8mm；炉面下衬厚度≥1.5mm钢板，炉膛采用厚度≥1.2mm钢板制作，并以耐火砖砌实；炉架采用≥40*40*4mm角钢焊接，表面防锈处理；炉通采用直径≥φ51*1.2mm不锈钢管，并配可调节子弹脚；结构：面板配置铸铁炉花架，同时配置风机防水板；选用强力炉头（共2套）≥4寸，同时配置电源开关及脉冲电子点火系统2套；配置中压式炉用风机（共2台）功率≥250W，电压220V；水路系统采用热镀锌管制作；配置双控离子检测熄火保护装置2套，通过两个电磁阀分别控制主火和常明火的燃气管路，达到火种未点燃时，自动切断燃气供给的效果；风气供给和大小火控制，通过主火气阀手动联控； 2、技术指标：热负荷：≥45kW*2，电功率：≥220V/250W*2，耗气量：≥4.5*2m³/h，干烟气中CO含量：≥0.08％,驳接：进气口：≥DN25，进水口：≥DN15；附件：摇摆水龙头1支。 | 5 | 台 |
| 34 | 燃气蒸箱 | 1、规格：≥1630*900*1800mm；材质：全不锈钢外壳；结构：左右三开门结构；气源：天然气；适用燃气气压：≤2800Pa；容量：≥36盘；饭盘尺寸：≤600*400*48mm；附件：配加厚不锈钢蒸饭盘1套，数量≥36个。 | 5 | 台 |
| 35 | 搅拌机 | 1、规格：≥520*530*830mm；材质：桶及打蛋球采用不锈钢材料制成。搅拌钩、打蛋扇采用铝合金制成。技术指标：桶容积：≥20L；功率：380V ≥0.38KW；转速：131/288/518/转/分；钩搅拌重量（面团）：≥1.8kg；球搅拌重量（蛋汁）：≥3kg；扇搅拌重量（馅料）：≥3Kg。配置：1桶、1球、1勾、1扇。 | 2 | 台 |
| 36 | 和面机 | 1、规格：≥580*850*1250mm ；材质：搅拌钩和桶为不锈钢材质。结构：立式。采用螺旋式设计，微电脑控制系统，带安全防护罩，设有正转、反转，快速、慢速。技术指标：容量/能力：1包粉/25KG；功率：380V 、大于4.0KW；勾通转速：252/126/20；搅拌速度快吸水率可达60%。 | 1 | 台 |
| 37 | 揉面工作台 | 1、规格：≥1800*1000*800+90mm ；材质：面板采用304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；面板下衬厚度≥50mm的木工板制作，表面作防虫、防腐处理；支架采用≥50*25*1.0mm及≥38*25*1.0mm的不锈钢矩管制作，并采用厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；立柱采用直径φ51*厚度≥1.0mm的不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。产品各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固。产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺。产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理。产品抛光后表面纹理应均匀一致，且不得有明显划痕、锤印及烧痕。 2、产品具有《食品接触产品安全认证证书》、《食品接触产品卫生认证》。（提供证书复印件及获证网上查询截图加盖供应商的公章） | 4 | 台 |
| 38 | 工作台12 | 1、规格：≥1800*800*800+120mm ；材质：面板采用304不锈钢磨砂板制作，面板、背板厚度≥1.2mm，下层板厚度≥1.0mm；面板下衬厚度≥15mm木工板减震、消音；面板及下层板均以厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。 2、结构：双层，面板+底层板+调节脚；产品各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固。产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺。产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理。产品抛光后表面纹理应均匀一致，且不得有明显划痕、锤印及烧痕。 | 8 | 台 |
| 39 | 工作台8 | 1、规格：≥1500*800*800+120mm；材质：面板采用304不锈钢磨砂板制作，面板、背板厚度≥1.2mm，下层板厚度≥1.0mm；面板下衬厚度≥15mm木工板减震、消音；面板及下层板均以厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。 2、结构：双层，面板+底层板+调节脚；产品各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固。产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺。产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理。产品抛光后表面纹理应均匀一致，且不得有明显划痕、锤印及烧痕。 | 10 | 台 |
| 40 | 双星盆台4 | 1、规格：≥1800*800*800+120mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，星盆厚度≥1.0mm；横管采用直径φ25*厚度≥1.0mm不锈钢圆管连接；立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。面板采用厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；结构：台面定制星盆2只，尺寸≥500*500*300（mm）； 2、进水管径：DN15；排水管径：DN50；附件：不锈钢下水器2套。 | 3 | 台 |
| 41 | 单星盆台2 | 1、规格：≥1200*800*800+120mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，星盆厚度≥1.0mm；横管采用直径φ25*厚度≥1.0mm不锈钢圆管连接；立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。面板采用厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；结构：台面定制星盆一只，尺寸≥800*600*400（mm）；技术指标：进水管径：DN15;排水管径：DN50;附件：不锈钢下水器1套。 | 1 | 台 |
| 42 | 单通工作柜1 | 1、规格：≥1800*800*8000mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，侧板、底板、中板厚度≥1.0mm、移门厚度≥0.8mm；面板下衬厚度≥15mm木工板（减震、消音），并以万能胶粘合；面板、中板、底板均采用厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；柜脚采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。结构：柜式结构，单通门；单边柜门选用不锈钢滑动趟门结构，产品各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固。产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺。产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理。产品抛光后表面纹理应均匀一致，且不得有明显划痕、锤印及烧痕。 | 3 | 台 |
| 43 | 挂墙吊柜 | 1、规格：≥1200*350*600mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，层板及底板厚度≥1.2mm，侧板、顶板、中层板厚度≥1.0mm，移门厚度≥0.8mm；中层板、底板均采用厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固。结构：柜式结构，柜内共计2个存放空间，配置1张可拆卸式中层板；配不锈钢滑动趟门。产品各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固。产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺。产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理。产品抛光后表面纹理应均匀一致，且不得有明显划痕、锤印及烧痕。 | 1 | 台 |
| 44 | 电热水供应系统 | 1、规格：≥680*870*1910mm；材质：镀铝锌防腐彩钢外壳，搪瓷内胆，结构：储水式，落地安装；最大容积：≥495L；额定输入功率：≥30KW；电源：380V 3N~50HZ；热水产率：≥1300L/h(△t=35℃)。 | 3 | 台 |
| 45 | 电热水供应系统循环泵 | 1、与电热水供应系统配套使用；功率：≥320W；扬程：≥15米主防滑，24小时热水循环，断电记忆，防冻防水，耐热，防水除垢；自由定时恒温，即热模式/预约模式 /全天侯模式；智能大屏显示，≥5种启动模式。 | 3 | 台 |
| 46 | 电热水供应系统底座 | 1、与电热水供应系统配套使用；材质：面板采用不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm；面板下衬厚度≥20mm木工板（减震、消音），并以万能胶粘合；面板下方采用厚度≥1.0mm的U型加强筋及≥38*25mm*1.0mm不锈钢矩管边框承托加固；立柱采用≥50*50*1.2mm厚不锈钢方管制作，配塑料脚套。结构：底座+脚套；产品各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固。产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺。产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理。产品抛光后表面纹理应均匀一致，且不得有明显划痕、锤印及烧痕。 | 3 | 台 |
| 47 | 单头燃气吊汤炉 | 1、规格：≥600*900*500+200mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，前挡、侧挡、后挡厚度≥1.0mm，门板、侧板厚度≥0.8mm；炉面下衬厚度≥1.5mm钢板，炉膛采用厚度≥1.2mm钢板制作，并以耐火砖砌实；炉架采用≥40*40*4mm角钢焊接，表面防锈处理；炉通采用直径φ51*厚度≥1.2mm不锈钢管，并配可调节子弹脚；结构：面板配置铸铁炉花架，同时配置风机防水板；选用强力炉头（共1套）≥4寸，同时配置电源开关及脉冲电子点火系统1套；配置中压式炉用风机（共1套）功率≥250W，电压220V；水路系统采用热镀锌管制作；配置双控离子检测熄火保护装置1套，通过两个电磁阀分别控制主火和常明火的燃气管路，自动切断燃气供给的效果；风气供给和大小火控制，通过主火气阀手动联控； 2、热负荷：45kW，电功率：220V/250W，耗气量：4.5m³/h，干烟气中CO含量：≥0.08％,驳接：进气口：DN25，进水口：DN15；附件：摇摆水龙头1支。 | 1 | 台 |
| 48 | 双头单尾燃气小炒灶 | 1、规格：≥1800*1150*800+410mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm；前挡、侧挡厚度≥1.5mm，门板厚度≥1.2mm，侧板、后板厚度≥1.0mm；灶具内架采用电镀锌板1.5mm厚制作，采用折弯成型，不锈钢拉铆连接；隔热材料由≥5mm玻璃纤维板制作；炉架采用≥40*40*4mm角钢焊接，表面双层防锈处理；炉脚采用直径φ51*厚度≥1.2mm不锈钢管并配可调节子弹脚；结构：炉面配置炒围铸铁锅圈；炉面前沿设置水槽及滤水板，后沿设置喷淋系统以冷却面板；水路系统采用热镀锌管制作； 2、采用炉具配件：≥4寸的低碳炉头（共2个），中压风机2套，双控离子检测熄火保护装置2套，通过两个电磁阀分别控制主火和常明火的燃气管路，达到火种未点燃时，自动切断燃气供给的效果；风气供给和大小火控制，通过主火气阀手动联控； 3、热负荷：≥45kW*2，电功率：≥220V/250W*2，耗气量：≥4.5*2m³/h，干烟气中CO含量：≥0.08％,驳接：进气口：DN25，进水口：DN15，排水口：φ38；附件：不锈钢尾围吊锅1个、不锈钢锅架2个、摇摆水龙头2支。 | 6 | 台 |
| 49 | 工作台9 | 1、规格：≥1600*700*800mm；材质：面板采用304不锈钢磨砂板制作，面板、背板厚度≥1.2mm，下层板厚度≥1.0mm；面板下衬厚度≥15mm木工板减震、消音；面板及下层板均以厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。 2、结构：双层，面板+底层板+调节脚；产品各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固。产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺。产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理。产品抛光后表面纹理应均匀一致，且不得有明显划痕、锤印及烧痕。功能描述：多功能性，可进行食品存放、加工切配。 | 1 | 台 |
| 50 | 方形UV烟罩2 | 1、规格：≥L*1000*600mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，烟罩侧板、烟罩前后围板厚度≥1.2mm，自制UV专用滤油格厚度≥0.8mm；主要组成结构：不锈钢烟罩、UV控制箱、UV净化装置、油脂过滤油板、LED照明装置、不锈钢冲孔封板；内部安装UV灯管及保护装置，机械式滤油板倾斜角度≥45°；每节烟罩顶部配置长条形、防水防高温、内嵌式LED照明烟罩灯加装磨砂灯罩；烟罩底部无接油盒设计，统一采用油阀塞。紫外光除油除味，效率达≥91%；使用寿命≥12000小时；使用双层隔油网；烟罩防漏烟。 | 2 | 米 |
| 51 | 保温售饭台1 | 1、四格，规格：≥1500*700*800mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，柜身、水斗厚度≥1.0mm，移门厚度≥0.8mm；底板采用厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；柜脚采用直径φ51*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调子弹脚。结构：柜式结构，面板上方设计整体冲压扣手（方便份数盆取放）；柜内配置温度控制器及不锈钢发热管，并安装漏电保护装置，水斗底部设置给排水接驳口； 2、额定电压：220V 50Hz；功率：≥3KW；排水接驳口：DN50；附件：配送1/1*150mm不锈钢份数盆连盖4套。 | 1 | 台 |
| 52 | 工作台10 | 1、规格;≥1800*700*800mm ;材质：面板采用304不锈钢磨砂板制作，面板、背板厚度≥1.2mm，下层板厚度≥1.0mm；面板下衬厚度≥15mm木工板减震、消音；面板及下层板均以厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。 2、结构：双层，面板+底层板+调节脚；产品各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固。产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺。产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理。产品抛光后表面纹理应均匀一致，且不得有明显划痕、锤印及烧痕。 | 5 | 台 |
| 53 | 挂墙洗手单星盆连感应龙头 | 1、规格:≥500*420*300+80mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，星盆厚度≥1.0mm，侧围板厚度≥0.8mm；结构：台面定制星盆一只，尺寸≥400*300*200mm；技术指标：进水管径：≥DN15;排水管径：≥DN50;附件：不锈钢下水器1套，感应龙头1套。 | 2 | 台 |
| 54 | 电热汤桶车 | 1、规格：≥700*700*800mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm、柜身厚度≥1.0mm；结构：柜内配置温度控制器及不锈钢发热管；柜底设置≥DN20排水阀；柜底安装直径≥5寸（2个定向、2个带刹车装置）活动脚轮并连轴承；技术指标：额定电压：220V；额定功率：≥2KW；排水阀：≥DN20；附件：配送直径≥φ500*H300*厚度≥1.2mm的不锈钢半截桶1个。 | 3 | 台 |
| 55 | 自选式保温售卖台 | 1、规格：≥1800*700*800mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，柜身、水斗厚度≥1.0mm，移门厚度≥0.8mm；底板采用厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；柜脚采用直径φ51*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调子弹脚。结构：柜式结构，面板为整体不锈钢板，表面冲孔式；柜内配置温度控制器及不锈钢发热管，并安装漏电保护装置，水斗底部设置给排水接驳口；额定电压：220V 50Hz；功率：≥3KW；排水接驳口：≥DN50。 | 27 | 台 |
| 56 | 保温售饭台2 | 1、五格，规格：≥1800*700*800mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，柜身、水斗厚度≥1.0mm，移门厚度≥0.8mm；底板采用厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；柜脚采用直径φ51*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调子弹脚。结构：柜式结构，面板上方设计整体冲压扣手（方便份数盆取放）；柜内配置温度控制器及不锈钢发热管，并安装漏电保护装置，水斗底部设置给排水接驳口； 2、技术指标：额定电压：220V 50Hz；功率：≥3KW；排水接驳口：DN50；附件：1/1*150mm不锈钢份数盆连盖5套。 | 6 | 台 |
| 57 | 工作台13 | 1、规格：≥500*700*800mm；材质：面板采用304不锈钢磨砂板制作，面板、背板厚度≥1.2mm，下层板厚度≥1.0mm；面板下衬厚度≥15mm木工板减震、消音；面板及下层板均以厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。 2、结构：双层，面板+底层板+调节脚；产品各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固。产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺。产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理。产品抛光后表面纹理应均匀一致，且不得有明显划痕、锤印及烧痕。 | 1 | 台 |
| 58 | 单星右平台1 | 1、规格：≥1200*700*800+120mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，星盆厚度≥1.0mm；横管采用直径φ25*厚度≥1.0mm不锈钢圆管连接；立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。面板采用厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；结构：台面定制星盆一只，尺寸≥800*600*400（mm）；进水管径：≥DN15;排水管径：≥DN50;附件：不锈钢下水器1套。 | 1 | 台 |
| 59 | 粘捕型灭蝇灯 | 1、规格：≥500*200*340mm；材质：采用≥1.2mm厚度铝型材构成，铝材表面经电化处理，镀层10-15秒。可防油污和盐雾氧化。功率：≥45W；输入电压：220V50Hz；15W直管：≥450mm；输出高压：≥5000V；使用有效面积：60-90m2。诱虫光源：采用紫外光诱虫灯管作光源：采用厥型口径≥150mm宽的残骸收集盘，深度≥50mm，不积存尘埃，无残骸飞溅。 | 72 | 台 |
| 60 | 中餐燃气炒菜灶（单头单尾）1 | 1、规格：≥ 1200*1000*800+410mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm；前挡、侧挡厚度≥1.5mm，门板厚度≥1.2mm，侧板、后板厚度≥1.0mm；灶具内架采用电镀锌板1.5mm厚制作，采用折弯成型，不锈钢拉铆连接；隔热材料选用5mm玻璃纤维板制作；炉架采用≥40*40*4mm角钢焊接，表面双层防锈处理；炉脚采用直径φ51*厚度≥1.2mm不锈钢管并配可调节子弹脚；结构：炉面配置炒围铸铁锅圈；炉面前沿设置水槽及滤水板，后沿设置喷淋系统以冷却面板；水路系统采用热镀锌管制作； 2、炉具配件，≥4寸的低碳炉头（1套），中压风机1台，双控离子检测熄火保护装置1套，通过两个电磁阀分别控制主火和常明火的燃气管路，达到火种未点燃时，自动切断燃气供给的效果；风气供给和大小火控制，通过主火气阀手动联控； 3、技术指标：热负荷：≥45kW，电功率：≥220V/250W，耗气量：≥4.5m³/h，干烟气中CO含量：≥0.08％；驳接：进气口：≥DN25，进水口：≥DN15，排水口：≥φ38；附件：不锈钢尾围吊锅1个、不锈钢锅架1个、摇摆水龙头1支。 | 1 | 台 |
| 61 | 拼台4 | 1、规格：≥650*500*800mm；材质：面板采用304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm、侧板厚度≥1.0mm；台面下垫厚度≥15mm木工板，并以厚度≥1.0mm的U形加强槽钢承托补固；立管采用直径Φ38*厚度≥1.0mm不锈钢管，连可调节高度子弹脚。产品各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固。产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺。产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理。产品抛光后表面纹理应均匀一致，且不得有明显划痕、锤印及烧痕。 | 1 | 台 |
| 62 | 拼台1 | 1、规格：≥1100*700*800mm；材质：面板采用304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm、侧板厚度≥1.0mm；台面下垫厚度≥15mm木工板，并以厚度≥1.0mm的U形加强槽钢承托补固；立管采用直径 Φ38*厚度≥1.0mm不锈钢管，连可调节高度子弹脚。产品各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固。产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺。产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理。产品抛光后表面纹理应均匀一致，且不得有明显划痕、锤印及烧痕。 | 1 | 台 |
| 63 | 拼台5 | 1、规格：≥800*700*800mm；材质：面板采用304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm、侧板厚度≥1.0mm；台面下垫厚度≥15mm木工板，并以厚度≥1.0mm的U形加强槽钢承托补固；立管采用直径Φ38*厚度≥1.0mm不锈钢管，连可调节高度子弹脚。产品各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固。产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺。产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理。产品抛光后表面纹理应均匀一致，且不得有明显划痕、锤印及烧痕。 | 1 | 台 |
| 64 | 保温车 | 1、规格：≥805*885*1770mm；产品描述、温度：78~82℃；容积：≥503L；制热方式：风热循环。全304不锈钢、可放置1/1或2/1GN盆；微电脑控温系统；自动回归磁吸门；发泡体厚度70mm。 | 6 | 台 |
| 65 | 厨房专用离心风机1 | 1、材质：柜体及内胆均使用镀锌钢板制作而成，转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成；结构：采用双吸式蜗壳吸风钢架柜式结构，可拆散重装，电机内置式，底部槽钢支出100mm；流量：≥24000m³/h，全压≥650Pa，转速≥720r/min，噪音≤75dB。 | 5 | 台 |
| 66 | 风柜减震支架 | 1、材质：采用≥50*50*5mm角钢焊接，焊接处打磨光滑，表面双层防腐处理；结构：支架+减震器+防雷装置。 | 12 | 套 |
| 67 | 风柜电机1 | 1、规格：≥7.5KW/380V；材质：铜芯电机；结构：内置式；技术指标：电压：380V三相；功率：≥7.5KW。 | 5 | 台 |
| 68 | 横风管 | 1、规格：L*600*500mm；材质：采用不锈钢板制作，厚度≥1.0mm；结构：矩形管道式，横式安装；管内壁双面压筋加强处理。 | 97 | 米 |
| 69 | 排油烟风管连法兰盘 | 1、采用201不锈钢板制作，风管风口截面≤550mm以下厚度≥0.8mm，风口截面：550mm-800mm厚度≥1.0mm，风口截面：800mm-1200mm厚度≥1.2mm，风口截面：1200mm厚度≥1.5mm；结构：风管咬口处应严密，风管内壁双面压筋加强处理，内连接处用玻璃硅胶密封，两端以法兰盘固定；风管和法兰翻边铆接时，翻边应平整、宽度应一致，且不应小于6mm，并不得有开裂和孔洞。法兰组焊对缝平整度错口≤0.5mm，铆钉孔间距≤100mm，（螺孔间距≤120mm），孔距准确，应具有互换性。 | 1560 | ㎡ |
| 70 | 伞形雨帽连支架 | 1、采用镀锌钢板制作，厚度≥1.0mm；支架采用30*30*厚度≥3mm角钢制作，表面刷防锈漆。结构：雨帽+支架。 | 12 | 件 |
| 71 | 排风柜减振软联接 | 1、采用防水雨布制作，并以≥30*30*3mm角钢法兰盘连接。结构：软联接+法兰盘；风管连接风柜出风口的接口，具有防震作用。 | 24 | 件 |
| 72 | 风管支撑架 | 1、材质：采用≥30*30*3mm角钢制作，表面刷防锈漆。 | 386 | 件 |
| 73 | 自动防火阀 | 1、外壳采用镀锌板制作；结构：主要由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成；电压：DC24V；控制温度：280℃。 | 12 | 件 |
| 74 | 风量调节阀 | 1、阀体构架采用厚度≥2mm镀锌板冷轧成型后，以二氧化碳气体保护焊接或由普通Q235板加工焊接而成；叶片采用厚度≥1mm镀锌板冷轧为瓦楞形，两片合成点焊插方轴或由厚度≥2mm的G235钢板冷压成形，单片冲孔插方轴或焊圆轴。结构：叶片状为菱形双叶片，叶片间采用软搭接，密闭性能好，密闭型泄漏量< 0.5%。 | 8 | 件 |
| 75 | 接油盆 | 1、采用201不锈钢板制作，厚度≥1.0mm；结构：方形。 | 12 | 件 |
| 76 | 排风柜电源启动保护控制箱1 | 1、规格：≥7.5KW；材质：箱体采用厚度≥1.0mm的碳钢板制作，表面双层防锈处理；内装标准电器元件；结构：箱体+锁+电器元件。 | 5 | 套 |
| 77 | 风柜控制箱电源线回路材料 | 1、材质：铜芯线缆，PVC线管；结构：内置铜芯线（五线制），外套PVC线管有效保护线缆。 | 12 | 套 |
| 78 | 静电式油烟净化器1 | 1、设备规格：≥处理风量25000m³/h；材质：304不锈钢电离器，铝合金集尘单元，全机体垂纹粉体双色喷涂烤漆工艺机身；结构：采用双区一体板板式电场结构，高压电离、铝合金吸附区，标配液晶触控面板；智能电源搭配液晶显示器，实时显示设备运行状态、清洗提示等信息，PWM高压电源组，恒压输出更稳定。净化原理：电离区和集尘区双区二段式净化，电场为板式结构，内分为两级，第一级为电离器，强电场使微粒荷电，成为带电颗粒，这些带电微颗粒到达第二级集成器后立刻被收集电吸附，且部分碳化，同时，高压静电场有效的降解有害成分达到消毒作用，100%额定风量下，油烟去除效率高达95%以上。额定功率：≥220V/392W；处理风量：≥25000m³/h；预期净化效率：≥95%； | 4 | 台 |
| 79 | 油烟净化器减震支架 | 1、采用槽钢与∠40*40角钢制造，表面双层防腐防锈处理。结构：底座+减振装置4套。 | 12 | 套 |
| 80 | 进、出风口消音器 | 1、外壳采用厚度≥1.0mm镀锌钢板制造，内衬穿孔板，并加装厚度≥100mm消音棉；结构：矩形管道式，主要由外壳+夹层消音棉+吸音穿孔板组成。 | 12 | 台 |
| 81 | 辅材 | 1、含安装、调试及安装所需管线、电源线、螺栓、吊钩等。 | 12 | 项 |
| 82 | 防鼠网 | 1、采用不锈钢型材制作；结构：网孔状，密目型。 | 12 | 件 |
| 83 | 厨房专用离心风机2 | 1、规格≥1460*1900*1350mm，柜体及内胆均使用镀锌钢板制作而成，转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成；结构：采用双吸式蜗壳吸风钢架柜式结构，可拆散重装，电机内置式，底部槽钢支出100mm； ▲2、风量：≥42000m³/h，风压：≥1050Pa，转速≥730r/min，能效等级≥2级（提供能源效率检测报告复印件）。 | 5 | 台 |
| 84 | 风柜电机2 | 1、功率：≥18.5KW/380V；材质：铜芯电机；结构：内置式；技术指标：电压：380V三相。 | 5 | 台 |
| 85 | 排风柜电源启动保护控制箱2 | 1、设备规格：≥18.5KW；材质：箱体采用厚度≥1.0mm的碳钢板制作，表面双层防锈处理；内装标准电器元件；结构：箱体+锁+电器元件；控制箱内配置有启动保护、缺相、过载、漏电保护装置。 | 5 | 套 |
| 86 | 静电式油烟净化器2 | 1、规格：≥处理风量42000m³/h ；材质： 304不锈钢电离器，铝合金集尘单元，全机体垂纹粉体双色喷涂烤漆工艺机身，结构：采用双区一体板板式电场结构，高压电离、铝合金吸附区，液晶触控面板；智能电源搭配液晶显示器，实时显示设备运行状态、清洗提示等信息，PWM高压电源组。净化原理：电离区和集尘区双区二段式净化，电场为板式结构，内分为两级，第一级为电离器，强电场使微粒荷电，成为带电颗粒，这些带电微颗粒到达第二级集成器后立刻被收集电吸附，且部分碳化，同时，高压静电场有效的降解有害成分达到消毒作用，100%额定风量下，油烟去除效率高达95%以上。技术指标：额定功率：≥220V/585W；处理风量：≥42000m³/h；预期净化效率：≥95%； | 2 | 台 |
| 87 | 静电式油烟净化器3 | 1、规格：≥处理风量30000m³/h；材质：304不锈钢电离器，铝合金集尘单元，全机体垂纹粉体双色喷涂烤漆工艺机身；结构：采用双区一体板板式电场结构，高压电离、铝合金吸附区，液晶触控面板；智能电源搭配液晶显示器，实时显示设备运行状态、清洗提示等信息，PWM高压电源组。净化原理：电离区和集尘区双区二段式净化，电场为板式结构，内分为两级，第一级为电离器，强电场使微粒荷电，成为带电颗粒，这些带电微颗粒到达第二级集成器后立刻被收集电吸附，且部分碳化，同时，高压静电场有效的降解有害成分达到消毒作用，100%额定风量下，油烟去除效率高达95%以上。技术指标：额定功率：≥220V/480W；处理风量：≥30000m³/h；预期净化效率：≥95%； | 4 | 台 |
| 88 | 大单星盆台2 | 1、规格：≥1200*700*800+120mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，星盆厚度≥1.0mm；横管采用直径φ25*厚度≥1.0mm不锈钢圆管连接；立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。面板采用厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；技术指标：进水管径：≥DN15;排水管径：≥DN50;附件：不锈钢下水器1套。 | 3 | 台 |
| 89 | 炉灶拼柜2 | 1、规格：≥1200*1000*800mm；材质：面板采用304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm、侧板厚度≥1.0mm；台面下垫厚度≥15mm木工板，并以厚度≥1.0mm的U形加强槽钢承托补固；立管采用直径Φ38*厚度≥1.0mm不锈钢管，连可调节高度子弹脚。 2、产品具有《食品接触产品安全认证证书》、《食品接触产品卫生认证》。（提供证书复印件及获证网上查询截图） | 1 | 台 |
| 90 | 单门展示柜 | 1、规格：≥600*700*1940mm；温控类型：机械\数显；冷藏温度范围：+10℃- +1℃；功率：≥205W（±20W）；采用节能压缩机； ▲2、容积：≥420L；总能量消耗：≤1.92kwh/24h；年耗电量：≤701kwh/a，一级能效等级（提供能源效率检测报告复印件）； ▲3、产品具有《食品接触产品安全认证证书》。（提供证书复印件） | 1 | 台 |
| 91 | 单门推入式保洁柜 | 1、规格：≥690*680*1990mm；材质：外壳采用无磁不锈钢板制作，高压整体发泡保温层，整体推车式层架，一体式折边把手，结构：数码型，单推车式，功率：≥220V 1.5KW，推车数量：≥1台。 | 1 | 台 |
| 92 | 大单星盆台4 | 1、规格：≥900*800*800+120mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，星盆厚度≥1.0mm；横管采用直径φ25*厚度≥1.0mm不锈钢圆管连接；立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。面板采用厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；结构：台面定制星盆一只，尺寸≥700*500*400（mm）；技术指标：进水管径：≥DN15;排水管径：≥DN50;附件：不锈钢下水器1套。 | 1 | 台 |
| 93 | 工作台3 | 1、规格：≥1200*800*800mm；材质：面板采用304不锈钢磨砂板制作，面板、背板厚度≥1.2mm，下层板厚度≥1.0mm；面板下衬厚度≥15mm木工板减震、消音；面板及下层板均以厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。 2、结构：双层，面板+底层板+调节脚；产品各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固。产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺。产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理。产品抛光后表面纹理应均匀一致，且不得有明显划痕、锤印及烧痕。 | 2 | 台 |
| 94 | 炉拼台3 | 1、规格：≥300*1250*800/450mm；材质：面板采用304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm、侧板厚度≥1.0mm；台面下垫厚度≥15mm木工板，并以厚度≥1.0mm的U形加强槽钢承托补固；立管采用直径 Φ38*厚度≥1.0mm不锈钢管，连可调节高度子弹脚。产品各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固。产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺。产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理。产品抛光后表面纹理应均匀一致，且不得有明显划痕、锤印及烧痕。 | 1 | 台 |
| 95 | 炉拼台4 | 1、规格：≥400*1250*800/450mm；材质：面板采用304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm、侧板厚度≥1.0mm；台面下垫厚度≥15mm木工板，并以厚度≥1.0mm的U形加强槽钢承托补固；立管采用直径 Φ38*厚度≥1.0mm不锈钢管，连可调节高度子弹脚。产品各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固。产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺。产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理。产品抛光后表面纹理应均匀一致，且不得有明显划痕、锤印及烧痕。 | 2 | 台 |
| 96 | 中餐燃气炒菜灶 （双头双尾） | 1、规格：≥2200*1250*800+410mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm；前挡、侧挡厚度≥1.5mm，门板厚度≥1.2mm，侧板、后板厚度≥1.0mm；灶具内架采用电镀锌板≥1.5mm厚制作，采用折弯成型，不锈钢拉铆连接；隔热材料选用≥5mm玻璃纤维板制作；炉架采用≥40*40*4mm角钢焊接，表面双层防锈处理；炉脚采用直径φ51*厚度≥1.2mm不锈钢管并配可调节子弹脚；结构：炉面配置炒围铸铁锅圈；炉面前沿设置水槽及滤水板，后沿设置喷淋系统以冷却面板；水路系统采用热镀锌管制作； 2、炉具配件，≥4寸低碳炉头2套，中压风机2套，双控离子检测熄火保护装置2套，通过两个电磁阀分别控制主火和常明火的燃气管路，达到火种未点燃时，自动切断燃气供给的效果；风气供给和大小火控制，通过主火气阀手动联控； 3、技术指标：热负荷：≥45kW*2，电功率：≥220V/250W*2，耗气量：≥4.5*2m³/h，干烟气中CO含量：≥0.08％,驳接：进气口：≥DN25，进水口：≥DN15，排水口：≥φ38mm；附件：不锈钢尾围吊锅2个、不锈钢锅架2个、摇摆水龙头2支。 | 2 | 台 |
| 97 | 燃气推入式燃气蒸柜（GN盘） | 1、规格：≥1250*970*1900mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，外壳厚度≥1.2mm，封板及内胆厚度≥1.0mm，水胆厚度≥1.5mm；车架采用304不锈钢管*厚度≥1.5mm制作；保温材料：≥5mm玻璃纤维板；水路系统采用304不锈钢管及管件；柜脚采用φ51*厚度≥1.5mm不锈钢管连4寸万向带刹车静音脚轮；结构：水胆设置自动补水装置和超温缺水保护，防止干烧；炉具配件，预混喷射式火矩炉头，离子检测熄火保护装置，设置长明火种，火种未点燃时，自动切断燃气供给的效果；大小火控制，通过主火气阀手动调节；容量：可放置≥50mm高2/1GN盆18个或者1/1GN盆36个；热负荷：≥56kW*1，电功率：≥220V,50Hz,3.0kW，耗气量：≥5.5m³/h，干烟气中CO含量：≥0.08％；驳接：进气口：≥DN25,进水口：≥DN15,水胆排水口：≥DN40；附件：配置50mm高2/1GN盆18个或者1/1GN盆36个。 | 1 | 台 |
| 98 | 工作台1 | 1、规格：≥1100*800*800+120mm；材质：面板采用304不锈钢磨砂板制作，面板、背板厚度≥1.2mm，下层板厚度≥1.0mm；面板下衬厚度≥15mm木工板减震、消音；面板及下层板均以厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。 2、结构：双层，面板+底层板+调节脚；产品各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固。产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺。产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理。产品抛光后表面纹理应均匀一致，且不得有明显划痕、锤印及烧痕。 | 1 | 台 |
| 99 | 工作台4 | 1、规格：≥1200*800*800+120mm；材质：面板采用304不锈钢磨砂板制作，面板、背板厚度≥1.2mm，下层板厚度≥1.0mm；面板下衬厚度≥15mm木工板减震、消音；面板及下层板均以厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。 2、结构：双层，面板+底层板+调节脚；质量要求：产品各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固。产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺。产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理。产品抛光后表面纹理应均匀一致，且不得有明显划痕、锤印及烧痕。 | 2 | 台 |
| 100 | 炉拼台5 | 1、规格：≥400*1150*800+410mm；材质：面板采用304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm、侧板厚度≥1.0mm；台面下垫厚度≥15mm木工板，并以厚度≥1.0mm的U形加强槽钢承托补固；立管采用直径Φ38*厚度≥1.0mm不锈钢管，连可调节高度子弹脚。品各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固。产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺。产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理。产品抛光后表面纹理应均匀一致，且不得有明显划痕、锤印及烧痕。 | 1 | 台 |
| 101 | 中餐燃气炒菜灶 （单头单尾）2 | 1、规格：≥1200*1150*800+410mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm；前挡、侧挡厚度≥1.5mm，门板厚度≥1.2mm，侧板、后板厚度≥1.0mm；灶具内架采用电镀锌板≥1.5mm厚制作，采用折弯成型，不锈钢拉铆连接；隔热材料：≥5mm玻璃纤维板制作；炉架采用≥40*40*4mm角钢焊接，表面双层防锈处理；炉脚采用直径φ51*厚度≥1.2mm不锈钢管并配可调节子弹脚；结构：炉面配置炒围铸铁锅圈；炉面前沿设置水槽及滤水板，后沿设置喷淋系统以冷却面板；水路系统采用热镀锌管制作； 2、炉具配件：≥4寸的低碳炉头1套，中压风机1套，双控离子检测熄火保护装置1套，通过两个电磁阀分别控制主火和常明火的燃气管路，达到火种未点燃时，自动切断燃气供给的效果；风气供给和大小火控制，通过主火气阀手动联控； 3、技术指标：热负荷：≥45kW，电功率：≥220V/250W，耗气量：≥4.5m³/h，干烟气中CO含量：≥0.08％；驳接：进气口：≥DN25，进水口：≥DN15，排水口：≥φ38mm；附件：不锈钢尾围吊锅1个、不锈钢锅架1个、摇摆水龙头1支。 | 1 | 台 |
| 102 | 拼台6 | 1、规格：≥850*700*800mm；材质：面板采用304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm、侧板厚度≥1.0mm；台面下垫厚度≥15mm木工板，并以厚度≥1.0mm的U形加强槽钢承托补固；立管采用直径 Φ38*厚度≥1.0mm不锈钢管，连可调节高度子弹脚。 | 1 | 台 |
| 103 | 电热单头煮面炉 | 1、规格：≥750*700*800mm；材质：采用304不锈钢磨砂板，面板、水斗厚度≥1.0mm，柜身、门板厚度≥0.8mm；支撑脚采用直径φ51*壁厚≥1.2mm不锈钢管并配可调节子弹脚；结构：炉身底部配置不锈钢发热管3根，具备缺水断电功能；面板配置9孔不锈钢隔板一张，可放置直径≥φ140mm不锈钢煮面漏斗9个；额定电压：380V；额定功率：≥12KW；不锈钢煮面漏斗直径：≥φ140mm；附件：单温水龙头1支。 | 1 | 台 |
| 104 | 拼台3 | 1、规格：≥600*500*800mm；材质：面板采用304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm、侧板厚度≥1.0mm；台面下垫厚度≥15mm木工板，并以厚度≥1.0mm的U形加强槽钢承托补固；立管采用直径 Φ38*厚度≥1.0mm不锈钢管，连可调节高度子弹脚。产品各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固。产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺。产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理。产品抛光后表面纹理应均匀一致，且不得有明显划痕、锤印及烧痕。 | 1 | 台 |
| 105 | 双温高身雪柜2 | 1、规格：≥1225*800*1950mm；材质：内、外箱体采用不锈钢制作，压缩机，铜管蒸发器，数字温控器，精准控温；隐藏式工程塑料把手； 2、结构：四开门，柜体整体式发泡，环保型发泡剂，高密度保温层厚度≥70mm；门体保温厚度≥50mm，带小于90度自回归关闭构件，环保且保温防逃冷；一体式成型内箱底板及内箱圆弧转角；制冷方式：风冷；技术指标：冷藏温度：+1℃～+5℃，冷冻范围：-14℃～-18℃；容积：冷藏≥450L，冷冻≥450L；功率：≤220V/365W；制冷剂：R134a；搁架数量：≥6个。 | 3 | 台 |
| 106 | 单星右平台2 | 1、规格：≥1500*700*800+120mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，星盆厚度≥1.0mm；横管采用直径φ25*厚度≥1.0mm不锈钢圆管连接；立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。面板采用厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；结构：台面定制星盆一只，尺寸≥500*500*300（mm）；进水管径：≥DN15;排水管径：≥DN50;附件：不锈钢下水器1套。 | 1 | 台 |
| 107 | 双星左平台 | 1、规格：≥1800*800*800+120mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，星盆厚度≥1.0mm；横管采用直径φ25*厚度≥1.0mm不锈钢圆管连接；立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。面板采用厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；结构：台面定制星盆2只，尺寸≥500*500*300（mm）； 2、进水管径：≥DN15；排水管径：≥DN50；附件：不锈钢下水器2套。 | 1 | 台 |
| 108 | 工作台5 | 1、规格：≥1400*800*800+120mm；材质：面板采用304不锈钢磨砂板制作，面板、背板厚度≥1.2mm，下层板厚度≥1.0mm；面板下衬厚度≥15mm木工板减震、消音；面板及下层板均以厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。 2、结构：双层，面板+底层板+调节脚；产品各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固。产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺。产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理。产品抛光后表面纹理应均匀一致，且不得有明显划痕、锤印及烧痕。 | 1 | 台 |
| 109 | 炊用燃气大锅灶 （单头） | 1、规格：≥1300*1250*800+410mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，前挡、侧挡厚度≥1.2mm，面板、门板厚度≥1.0mm，侧板、后挡板厚度≥0.8mm；灶具内架采用电镀锌板≥1.5mm厚制作（折弯成型不锈钢拉铆连接）；隔热材料选用5mm玻璃纤维板制作；采用≥40*40*4mm角钢做主骨架，表面双层防腐处理；支撑脚采用φ51*厚度≥1.2mm不锈钢管内衬无缝管，并配可调子弹脚；结构：锅圈与面板之间采用整体冲压结构；炉面前沿设置水槽及滤水板，后沿设置喷淋系统以冷却面板；炉膛采用厚度≥1.2mm钢板制作，并以耐火砖砌实；门板上设置双层隔热门；水路系统采用热镀锌管制作； 2、炉具配件，≥5寸的低碳炉头（2套），中压风机2套，双控离子检测熄火保护装置2套，通过两个电磁阀分别控制主火和常明火的燃气管路，达到火种未点燃时，自动切断燃气供给的效果；风气供给和大小火控制，通过主火气阀手动联控； 3、热负荷：≥50kW*1，电功率：≥220V/250W*1，耗气量：≥5*1m³/h，干烟气中CO含量：≥0.08％,驳接：进气口：≥DN25，进水口：≥DN15，排水口：≥φ38；附件：配置直径≥φ900mm的翻边铁锅1口，摇摆水龙头1支。 | 2 | 台 |
| 110 | 方形UV烟罩3 | 1、规格：L*1400*900mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，烟罩侧板、烟罩前后围板厚度≥1.2mm，自制UV专用滤油格厚度≥0.8mm；主要组成结构：不锈钢烟罩、UV控制箱、UV净化装置、油脂过滤油板、LED照明装置、不锈钢冲孔封板；内部安装灯管及保护装置，机械式滤油板倾斜角度≥45°；每节烟罩顶部配置长条形、防水防高温、内嵌式LED照明烟罩灯加装磨砂灯罩；烟罩底部无接油盒，统一采用油阀塞。紫外光除油除味，效率达≥91%；使用寿命≥12000小时；使用双层隔油网；烟罩防漏烟。 | 4 | 米 |
| 111 | 四头燃气煲仔炉 | 1、规格：≥750*1150*800+410mm；材质：外壳采用304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm、门板、侧板、接渣盘厚度≥0.8mm；连接管采用≥38*25*1.0mm不锈钢矩管制作，立柱采用φ38*厚度≥1.2mm不锈钢圆管制作，并配可调节高度子弹脚。结构说明：不锈钢外壳，面板配置文华炉头4套，炉头下方设置接渣盘；配置4套熄火保护：采用电子脉冲点火连熄火保护装置，火灭气断；大小火控制，通过手动控制燃气阀控制；技术指标：热负荷：≥5kW*4，耗气量：≥0.5*4m³/h，干烟气中CO含量：≥0.08％；驳接：进气口≥DN20。 | 1 | 台 |
| 112 | 单通工作柜2 | 1、规格：≥1800*700*800mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，侧板、底板、中板厚度≥1.0mm、移门厚度≥0.8mm；面板下衬厚度≥15mm木工板（减震、消音），并以万能胶粘合；面板、中板、底板均采用厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；柜脚采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。 | 1 | 台 |
| 113 | 双头保温柜 | 1、规格：≥1400*700*800 mm；材质：采用304不锈钢磨砂板，面板、水斗厚度≥1.0mm，柜身、门板厚度≥0.8mm；支撑脚采用直径φ51*壁厚≥1.2mm不锈钢管并配可调节子弹脚；结构：面板配置不锈钢定制方形保温池2个，带方形盖子；炉身底部配置不锈钢发热管3根，具备缺水断电功能； 2、技术指标：额定电压：380V；额定功率：≥12KW；进水管径：DN15;排水管径：DN50;附件：单温水龙头2支。 | 1 | 台 |
| 114 | 挂墙洗手星盆连感应龙头 | 1、规格：≥500*420*300 +80mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，星盆厚度≥1.0mm，侧围板厚度≥0.8mm；结构：台面定制星盆一只，尺寸≥400*300*200mm；技术指标：进水管径：≥DN15;排水管径：≥DN50;附件：不锈钢下水器1套，感应龙头1套。 | 1 | 台 |
| 115 | 拼台2 | 1、规格：≥400*700*800mm；材质：面板采用304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm、侧板厚度≥1.0mm；台面下垫厚度≥15mm木工板，并以厚度≥1.0mm的U形加强槽钢承托补固；立管采用直径Φ38*厚度≥1.0mm不锈钢管，连可调节高度子弹脚。产品各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固。产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺。产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理。产品抛光后表面纹理应均匀一致，且不得有明显划痕、锤印及烧痕。 | 1 | 台 |
| 116 | 三星盆台 | 1、规格：≥1800*760*800+120mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，星盆厚度≥1.0mm；横管采用直径φ25*厚度≥1.0mm不锈钢圆管连接；立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。面板采用厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；结构：台面定制星盆3只，尺寸≥500*500*300（mm）；技术指标：进水管径：≥DN15；排水管径：≥DN50；附件：不锈钢下水器2套。 | 1 | 台 |
| 117 | 双星盆台1 | 1、规格：≥1200*760*800+120mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，星盆厚度≥1.0mm；横管采用直径φ25*厚度≥1.0mm不锈钢圆管连接；立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。面板采用厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；结构：台面定制星盆2只，尺寸≥500*500*300（mm）； 2、技术指标：进水管径：≥DN15；排水管径：≥DN50；附件：不锈钢下水器2套。 | 2 | 台 |
| 118 | 厨房专用离心风机3 | 1、规格≥930*1180*810mm，柜体及内胆均使用镀锌钢板制作而成，转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成；结构：采用双吸式蜗壳吸风钢架柜式结构，可拆散重装，电机内置式，底部槽钢支出100mm； ▲2、技术指标：风量：≥11000m³/h，风压：≥680Pa，转速≥880r/min，能效等级≥2级（提供能源效率检测报告复印件）。 | 2 | 台 |
| 119 | 风柜电机3 | 1、规格：≥4KW/380V1、材质：铜芯电机；结构：内置式；技术指标：电压：380V三相；功率：≥4KW。 | 2 | 台 |
| 120 | 排风柜电源启动保护控制箱3 | 1、规格：≥4KW；材质：箱体采用厚度≥1.0mm的碳钢板制作，表面双层防锈处理；内装标准电器元件；结构：箱体+锁+电器元件。 | 2 | 套 |
| 121 | 静电式油烟净化器4 | - 规格：≥处理风量16000m³/h；材质：304不锈钢电离器，铝合金集尘单元，全机体垂纹粉体双色喷涂烤漆工艺机身；整体使用设计语言；结构：采用双区一体板板式电场结构，高压电离、铝合金吸附区，标配液晶触控面板；智能电源搭配液晶显示器，实时显示设备运行状态、清洗提示等信息，PWM高压电源组，净化原理：电离区和集尘区双区二段式净化，电场为板式结构，内分为两级，第一级为电离器，强电场使微粒荷电，成为带电颗粒，这些带电微颗粒到达第二级集成器后立刻被收集电吸附，且部分碳化，同时，高压静电场有效的降解有害成分达到消毒作用，100%额定风量下，油烟去除效率高达95%以上。技术指标：额定功率：≥220V/272W；处理风量：≥16000m³/h；预期净化效率：≥95%； ▲2、整机的耐低温、防尘及防水能力应符合《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温》、《户内户外防腐低压电器环境技术要求》及《外壳防护等级（IP代码）》中关于户内户外低压电器环境的技术要求。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） ▲3、产品柜体的耐盐雾腐蚀能力应符合《电工电子产品环境试验》的标准；（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） ▲4、产品显示器的防尘防水等级应符合《外壳防护等级（IP代码）》的标准。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） | 2 | 台 |
| 122 | 右单星盆柜带抽屉 | 1、规格：≥1700*700*800+120mm；材质：采用304不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，星盆及侧板、抽屉厚度≥1.0mm、门板厚度≥0.8mm；柜脚采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。面板采用厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；结构：柜式结构，带不锈钢定制抽屉一只（带抽手及门锁），门板选用不锈钢双开门结构；台面右边定制星盆一只，尺寸≥500*500*300mm；技术指标：进水管径：≥DN15;排水管径：≥DN50;附件：不锈钢下水器1套。 | 1 | 台 |
| 123 | 农药残留快速检测仪 | 1、内部集成多个检测功能模块，功能构成：分光光度模块、农残专用检测模块、胶体金检测模块、ATP 荧光检测模块等，所有模块集成一体，可检测兽药残留、农药残留、非法添加物、生物毒素等指标；≥14 英寸全彩色电容式触摸屏操作，多点触控，分辨率≥1024×768，系统各个检测模块通过数字化管理模块统一控制管理；操作系统：应采用Android 或 window 操作系统；数据传输：可通过 WIFI、蓝牙、USB 口实现数据的导出和上传；打印方式：内置微型打印机，可以实现检测数据即时打印，打印条目可自由设定；供电模式：无外部电源条件下可持续工作至少 3 小时；检测操作界面直接显示操作指南和语音提示功能，显示界面必须同时显示 4 个操作模块示意图无需再使用其他程序进行打开，不用退出当前检测程序，具有每个操作步骤的语音提示功能，每个通道可单独手工输入选择相关样品信息，被检单位信息，并可智能保存相应信息至数据库；仪器应具备四个检测模块同时进行多个样品检测功能，并可实现多人同时操作不同模块进行检测，互不干扰； 2、分光光度检测模块：检测范围：可检测食品中常见的过量添加、违禁添加剂等指标。 ≥14 个检测通道透射比准确度≤±1%T；透射比重复性≤±1%T；线性误差≤±5%。农残检测专用模块数：检测能力：可检测食品中常见的农药残留物检测；检测通道≥14 个，并采用圆形转盘自动旋转检测方式；光源类型：LED 单色光源，波长 410±5nm；采用干涉滤光技术，消除光源波长漂移和环境光的影响；透射比准确度≤±1%T；透射比重复性≤±1%T；线性误差≤±5%；免疫层析胶体金检测模块数：检测能力：可检测食品中常见的兽药残留、生物毒素、违禁添加等；可即时检测或者倒计时检测，可完成单联卡、三联卡的检测；3221 / 32 ，检测精密度 CV≤2.0%；单次检测时间≤5s；光电探测器：彩色高分辨率面阵 CMOS，500W 像素；检测方式：反射成像式；光源：全光谱 LED 冷光源。荧光检测模块：检测能力：表面洁净度检测:≥2 个道检测，检测灵敏度：1×10～16 mol ATP；分辨率：1 RLU（相对发光单位）；检测范围：0～99999 RLU；检测时间：10～30 秒可调；准确度误差：±5%；应具备开机自动校准功能。设备可检测的项目应不少于 50项。 | 1 | 台 |
| 124 | 热水器 | 1、规格：≥Ф370*745mm；材质：镀铝锌防腐彩钢外壳，褐金搪瓷内胆；结构：壁挂横式；最大容积：≥40L；额定输入功率：≥2000W；电源：~220V/50Hz；水温范围：30℃-75℃；整胆加热、供应热水，核心功能：宽频恒温/外置温度调节旋钮/64线均衡注水/全能漏电保护。 | 27 | 台 |
| 125 | 餐桌连座凳 | 1、八人位,规格：≥2200*1450*750mm；桌面经高压贴面制作而成，基材为E0级多层板，多层板厚度≥25mm，防火板厚度≥0.8mm，边宽≥40mm，桌角经圆弧处理，采用PVC封边，只有一个接头；凳面采用多层板贴防火板制作而成，颜色可选;桌架主架采用201不锈钢≥50*50*1.1mm制作，桌面连接框架为≥40*30*1.2mm的管材制作为喷塑件，采用3mm的冲压件连接，连接孔总共为16个孔，连接螺杆为8mm螺杆，翻折处采用2mm的不锈钢冲压件，螺杆为8mm的螺杆，凳面连接件为2mm的冲压件制作而成，桌架下方有不锈钢拉杆加固，双立柱样式。 | 400 | 台 |
| 126 | 风幕机连安装支架 | 1、规格：≥2000*160*190mm；材质：全金属外壳，铝合金叶轮；带支架1套，支架采用≥40*40*4mm角钢焊接，表面双层防锈处理。结构：贯流式，采用静音电机，带动两边的贯流风轮运转产生垂直向下的一道风力，额定功率：≥220V/80W；风速：≥10.5m/秒。 | 28 | 台 |
| 127 | 不锈钢碗1 | 1、规格：≥φ16cm；材质：304不锈钢，厚度≥1.0mm；结构：圆形，夹层式。 | 1500 | 个 |
| 128 | 不锈钢碗2 | 1、规格：≥φ14cm；材质：304不锈钢，厚度≥1.0mm；结构：圆形，夹层式。 | 1500 | 个 |
| 129 | 不锈钢碗3 | 1、规格：≥φ11.5cm；材质：304不锈钢，厚度≥1.0mm；结构：圆形，夹层式。 | 2000 | 个 |
| 130 | 干杂收纳箱（平盖） | 1、规格：≥570*380*330mm；材质：PP塑料；结构：箱体+滑轮；最大容量：≥55L。 | 100 | 个 |
| 131 | 干杂收纳箱（斜盖） | 1、规格：≥ 610*430*325mm；材质：PP塑料；结构：箱体+滑轮；最大容量：≥70L。 | 100 | 个 |
| 132 | 干杂收纳桶 | 1、规格：≥ 100L;材质：PP塑料；最大容量：≥100L；可选颜色：白色、蓝色。 | 50 | 个 |
| 133 | 不锈钢汤桶 | 1、规格：≥φ500mm；材质：304不锈钢，厚度≥1.0mm；结构：圆形，桶身+桶盖，桶身顶部外沿双边带不锈钢提耳。 | 30 | 个 |
| 134 | 毛菜筐 | 1、规格：≥600*410*310mm；材质：PE塑料；内形尺寸：≤565*380*300mm。 | 100 | 个 |
| 135 | 净菜筐 | 1、规格：≥655*400*340mm ;材质：PE塑料；内形尺寸：≤610*360*330mm。 | 100 | 个 |
| 136 | 不锈钢托盘 | 1、规格：≥600*400*48mm;材质：304不锈钢，厚度≥1.0mm；结构：方形，整体冲压成型。 | 300 | 个 |
| 137 | 密胺托盘 | 1、规格：≥480*320*25mm；材质：100%密胺；正常使用温度120度以下，适合与洗碗机配套清洗消毒。 | 200 | 个 |
| 138 | 旧设备拆除及搬运 | 1、按照采购人要求对厨房内旧设备及旧排烟管道拆除。同时拆除的厨房旧设备搬运到采购人指定地点。 | 1 | 项 |
| 139 | 电磁炉 | 1、功率/电压：≥3.5KW/220V ，9档按键火力调节器。采用微晶玻璃.具有30种保护功能、带有定时、预约功能。 ▲2、产品辐射值<10%（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件）；嵌入式单头平炉控制板通过针焰试验及耐电痕试验，移去针焰后，试验起然时间不超过15S电痕试验无起然，无电痕化（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件）。 | 5 | 台 |
| 140 | 烤盘架车 | - 材质：304不锈钢磨砂板制作，主骨架采用≥38*38*1.2mm厚方管制作，后立柱采用≥38*25*1.0mm厚矩管制作；烤盘轨道采用≥1.2mm厚不锈钢板折弯成型，共计≥14层，每层间隔≥110mm 2、安装≥4寸黑色中型轮，2个定向、2个带刹万向。 | 2 | 台 |
| 141 | 饭盘架车 | 1、材质：304不锈钢磨砂板，主骨架采用≥38*38*1.2mm厚方管制作，后立柱采用≥38*25*1.0mm厚矩管制作；饭盘轨道采用≥1.5mm厚不锈钢板折弯成U型，共计≥16层，每层间隔≥92.5mm；安装≥4寸黑色中型轮，2个定向、2个带刹万向。 | 2 | 台 |
| 142 | 平板货架2 | 1、规格：≥1500*500*1550mm；材质：面板为304不锈钢磨砂板，层板厚度≥1.2mm；层板下方采用厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm的不锈钢圆管制作，并配可调节高度子弹脚。 2、结构：共分四层，每层由不锈钢板制作，底部为可调子弹脚。 | 12 | 台 |
| 143 | 实训室烟罩 | 1、规格：≥900*460*700mm；电机功率：268w,噪音≤72dB(A)。 | 5 | 台 |
| 144 | 双头煮面炉 | 1、规格：≥750*700*800mm；材质：304不锈钢磨砂板，面板、水斗厚度≥1.0mm，柜身、门板厚度≥0.8mm；支撑脚采用直径φ51*壁厚≥1.2mm不锈钢管并配可调节子弹脚；结构：炉身底部配置不锈钢发热管≥3根，具备缺水断电功能；面板配置≥9孔不锈钢隔板一张，可放置直径≥φ140mm不锈钢煮面漏斗9个；额定电压：380V；额定功率：≥12KW；不锈钢煮面漏斗直径：≥φ140mm；附件：单温水龙头1支。 | 1 | 台 |
| 145 | 双通工作柜2 | - 规格：≥1500*800*800mm；材质：304不锈钢磨砂板，面板厚度≥1.2mm，侧板、底板、中板厚度≥1.0mm、移门厚度≥0.8mm；面板下衬厚度≥15mm木工板（减震、消音），并以万能胶粘合；面板、中板、底板均采用厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固；柜脚采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。 - 结构：柜式结构，双通门；双边柜门选用不锈钢滑动趟门结构，柜内共计2个存放空间，内配1张可拆卸式中板；产品各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固。产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺。产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理。产品抛光后表面纹理应均匀一致，且不得有明显划痕、锤印及烧痕。 | 1 | 台 |
| 146 | 米面架 | 1、规格：≥1200*750*250mm；材质：304不锈钢磨砂板，面板厚度1.2mm；面板下衬厚度15mm木工板（减震、消音），并以万能胶粘合面板下方采用厚度1.0mm的U型加强筋及38*25mm*厚度1.0mm不锈钢矩管边框承托加固；立柱采用50*50*厚度1.2mm厚不锈钢方管制作。 | 12 | 台 |
| 147 | 不锈钢封墙钢 | 1、规格：≥L*1800mm，材质304不锈钢磨砂板，面板厚度1.2mm。 | 58 | 米 |
| 148 | 四人分体式餐桌椅 | 1、餐桌（1张）：规格：≥1200*600*750mm，分体式，桌面材质：表面使用防火皮贴面，中间基层板采用微粒板粘胶合成，底部贴防火版面，边缘PVC 封边。桌架横梁采用≥20*40*1.2mm，立柱≥ 60mm 圆管≥1.2mm 厚。铁架材质：铁架采用碳钢矩管制作，表面喷塑处理； 2、曲木式快餐椅：4把。 | 50 | 套 |

### 02包：四川省成都市树德中学（食堂改造）设备

| 序号 | 标的名称 | 技术参数及要求 | ※数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双门热风循环消毒柜 | 1、双门，304不锈钢外壳，整体发泡；防爆钢玻门，规格：宽1150*厚530*高1850mm（±5%），容积：620L（±5%）,功率：≥1800W。 ▲2、电热方式高温消毒，120℃以上保持时间≥15分钟，对大肠杆菌的平均杀灭对数值均为≥3，对脊髓灰质炎病毒的平均灭活对数值均为≥4；进行微生物分析检测柜内最高温度可达200℃以上，对大肠杆菌的杀灭对数值≥5，杀灭率可达≥99.999%，对脊髓灰质炎病毒灭活对数值≥5；（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） 3.无指纹全无磁不锈钢箱体；加深加粗全无磁导轨式四层快餐盘专用层架；隐藏式发热体，热风循环，保证柜体内部温度均匀，精确控温，防止过热或者过压；子弹头柜脚；带独立温度显示器。 ※4、具有《消毒产品卫生安全评价报告》。（提供报告复印件及网上备案查询截图） | 15 | 台 |
| 2 | 燃气蒸柜 | 1、材质：304不锈钢磨砂板，下前横挡≥1.2mm厚，柜身≥1.0mm厚；上柜开门采用整体发泡并安装耐高温硅胶密封条及不锈钢杠杆式防烫把手；上柜蒸箱内设置可拆卸式饭盘轨道以便于清洗内胆；补水箱设置在上柜内部便于定期观测水位及维护并设置自动进水装置。 ▲2、蒸汽发生胆采用304≥1.2mm不锈钢板制造，配置≥7根余热回收管及自动补水浮球阀1套。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） 3、配置双燃烧室，每个燃烧室配置1组≥15排自吸式不锈钢火排。 4、≥40*40*4mm角钢做主骨架，表面双层防腐处理；支撑脚采用≥φ51*1.2mm不锈钢管内衬无缝管，并配可调子弹脚。 5、规格：1400*1000*1500mm（±10%），配置：48个304厚≥1.2mm不锈钢蒸盘。 | 5 | 台 |
| 3 | 六门双机双温冰箱 | 1、304不锈钢外壳，整体发泡。 2、温控类型：机械\数显； 3、温度范围：冷藏-5- +10℃、冷冻-18-6℃； 4、功率：500W（±20W）；容积：≥1360L（±10%）； 5、规格：1800*700*1900mm（±10%）； 6、内置多层置物架，层架间距可调整； ※7、产品符合 GB17625.1-2012、GB4343.1-2018、GB4706.1-2005、GB4706.13-2014标准要求。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） | 9 | 台 |
| 4 | 留样柜（双门展示） | 1、304不锈钢外壳，整体发泡；防爆钢玻门。 2、温控类型：机械\数显； 3、冷藏温度范围：+10℃- +1℃；280W（±20W）； 4、容积：900L（±10%）； 5、规格：1800*700*1900mm（±10%）； 6、内置多层置物架，层架间距可调整。配双锁； ※/7、产品符合 GB17625.1-2012、GB4343.1-2018、GB4706.1-2005、GB4706.13-2014标准要求。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） | 6 | 台 |
| 5 | 炊用燃气大锅灶（双眼） | 1、规格：2200*1200*800+400mm(±50mm)。 2、面板、前挡板：≥1.2mm304不锈钢板制造,台面一次压制成型；每个炉头配摇摆进水装置1套，φ800mm大锅一口； 3、侧板、后挡板：≥1.0mm304不锈钢板制造,龙骨架采用≥25*38*1.2mm304不锈钢方管制作，衬板电解镀锌钢板厚≥1.2mm，灶身双层热轧钢板，隔热层厚40mm，炉膛50mm厚耐高温材料；炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度≥2.0mm内配稀土贵金属聚能网； 4、配全预混式节能炉头，每个燃气器前端配置燃气稳压器，最高压力下的燃气流量与额定压力下燃气流量的偏差在±10%范围内。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件佐证） ▲5、整机功率：一档≤35W；二档≤40W；三档≤42W；四档≤45W；五档≤70W。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件佐证） ▲6、单个额定热负荷35KW，实测热负荷与额定热负荷偏差≤10%，能源合理利率≥65%。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件佐证） 7、燃气泄漏报警器自动关闭阀门，关闭时间≤10S。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件佐证） 8、燃烧工况下干烟气中CO（a=1）≤0.10，运行噪声≤68dB(A)。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件佐证） 9、熄火保护装置自动燃烧器控制系统再点火安全时间≤2s。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件佐证） | 13 | 台 |
| 6 | 炊用燃气大锅灶（单眼） | 1、规格：1100*1200*800+400mm(±50mm)。 2、面板、前挡板：≥1.2mm304不锈钢板制造,台面一次压制成型；每个炉头配摇摆进水装置1套，φ800mm大锅一口； 3、侧板、后挡板：厚≥1.0mm304不锈钢板制造,龙骨架采用≥25*38*1.2mm不锈钢方管制作，衬板电解镀锌钢板厚≥1.2mm，灶身双层热轧钢板，隔热层厚40mm，炉膛50mm厚耐高温材料；炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度≥2.0mm内配稀土贵金属聚能网； 4、配全预混式节能炉头，每个燃气器前端配置燃气稳压器，最高压力下的燃气流量与额定压力下燃气流量的偏差在±10%范围内。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件佐证） 5、整机功率：一档≤35W；二档≤40W；三档≤42W；四档≤45W；五档≤70W。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件佐证） 6、单个额定热负荷35KW，实测热负荷与额定热负荷偏差≤10%，能源合理利率≥65%。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件佐证） 7、燃气泄漏报警器自动关闭阀门，关闭时间≤10S。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件佐证） 8、产品燃烧工况下干烟气中CO（a=1）≤0.10，运行噪声≤68dB(A)。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件佐证） 9、熄火保护装置自动燃烧器控制系统再点火安全时间≤2s。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件佐证） | 8 | 台 |
| 7 | 中餐燃气炒菜灶（双头单尾） | 1、规格：1800*1000*800+450mm(±50mm)。 2、面板、前挡板采用304厚≥1.2mm不锈钢板制造,台面一次压制成型；每个炉头配摇摆进水装置1套，φ450mm小炒锅一口； 3、侧板、后挡板：≥1.0mm304不锈钢板制造,龙骨架采用≥25*38*1.2mm304不锈钢方管制作，衬板电解镀锌钢板厚≥1.2mm，灶身双层热轧钢板，隔热层厚40mm，炉膛50mm厚耐高温材料；炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度≥2.0mm内配稀土贵金属聚能网； 4、配全预混式节能炉头，每个燃气器前端配置燃气稳压器，最高压力下的燃气流量与额定压力下燃气流量的偏差在±10%范围内。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件佐证） ▲5、整机功率：≤35W；二档≤40W；三档≤42W；四档≤45W；五档≤70W。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件佐证） ▲6、单个额定热负荷35KW，实测热负荷与额定热负荷偏差不大于10%，能源合理利≥45%。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件佐证） 7、燃气泄漏报警器自动关闭阀门，关闭时间≤10S。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件佐证） 8、产品燃烧工况下干烟气中CO（a=1）≤0.10，运行噪声小于等于75dB(A)。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件佐证） 9、熄火保护装置自动燃烧器控制系统再点火安全时间≤2s。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件佐证） | 3 | 台 |
| 8 | 燃气矮仔炉（双眼） | - 规格：1300*700*500+720mm(±50mm)； 2、面板:≥1.2mm304不锈钢板一次性拉升成型；侧板、背板、前挡板≥1.0mm304不锈钢板制作。炉通脚Φ50mm工业钢管；外套不锈钢管及可调高度的可调脚； ▲3、运行噪音≤73dB（A），干烟气中CO（a=1）含量≤0.010%；燃气系统密封性泄漏量≤0.004L/h；（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件佐证） ▲4、具有“商用燃气燃烧器具安全和性能认证规则要求”的产品认证证书。（提供认证证书复印件及认监委官网查询截图） | 2 | 台 |
| 9 | 油烟净化设备（一） | 1、规格：730*1500*1750mm(±10%)，功率：2KW(±10%)，处理风量≥42000m³/h。 ▲2、油烟净化效率≥90%,处理后油烟排放浓度不高于0.90mg/m3。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件佐证） 3、电场采用202不锈钢阳极，202不锈钢阴极。净化设备电源需具有多重安全保护功能，包括：闪络放电停机保护、拉弧保护、短路保护、开路保护、过温保护等。设备需带数字显示屏，可显示工作状态，以及清洗维护提示；外壳采用1.2mm以上碳钢加烤漆，外壳防水防尘等级:≥IP55级别，安装外面无需加防雨装置；双重安全保护：有门磁开关，保护操作人员安全；开门自动断电； 4、产品电源输入端与外壳之间能承受工频电压2000v、10mA、1min无击穿闪烁，无异响测试。（提供具有CMA或CNAS标志的检测报告佐证） 5、油烟净化器电场采用不锈钢材质，且材料经中性盐雾试验48小时后未出现腐蚀现象。（提供具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件） ▲6、油烟净化器数字高频高压电源符合恒定湿热测试，在温度80℃，湿度95%RH条件测试8小时后仍正常运作。（提供具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件） 7、配有数码显示屏，且数码显示屏符合恒定湿热测试，在温度80℃，湿度95%RH条件测试8小时后仍正常运作。 ▲8、油烟净化器电源在温度循环测试（在-40℃-100℃）测试中合格。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） | 3 | 台 |
| 10 | 油烟净化设备（二） | 1、规格：730*1400*1600mm(±10%)，功率：1KW(±10%)，处理风量≥30000m³/h。 ▲2、油烟净化效率≥90%,处理后油烟排放浓度不高于0.90mg/m3。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） 3、电场采用202不锈钢阳极，202不锈钢阴极。净化设备电源需具有多重安全保护功能，包括：闪络放电停机保护、拉弧保护、短路保护、开路保护、过温保护等。设备需带数字显示屏，可显示工作状态，以及清洗维护提示；外壳采用≥1.2mm碳钢加烤漆，且外壳防水防尘等级：≥IP55级别，安装外面无需加防雨装置；双重安全保护：有门磁开关，保护操作人员安全；开门自动断电； 4、电源输入端与外壳之间能承受工频电压2000v、10mA、1min无击穿闪烁，无异响测试。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） 5、油烟净化器电场采用不锈钢材质，且材料经中性盐雾试验48小时后未出现腐蚀现象。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） 6、油烟净化器数字高频高压电源符合恒定湿热测试，在温度80℃，湿度95%RH条件测试8H后仍正常运作。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） 7、配有数码显示屏，且数码显示屏符合恒定湿热测试，在温度80℃，湿度95%RH条件测试8H后仍正常运作。 8、油烟净化器电源在温度循环测试（在-40℃-100℃）测试中合格。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） | 3 | 台 |
| 11 | 油烟净化设备（三） | 1、规格：730*1200*1400mm(±10%)，功率：1KW(±10%)，处理风量≥18000m³/h。 ▲2、油烟净化效率≥90%,处理后油烟排放浓度不高于0.90mg/m3。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） 3、电场采用202不锈钢阳极，202不锈钢阴极。净化设备电源需具有多重安全保护功能，包括：闪络放电停机保护、拉弧保护、短路保护、开路保护、过温保护等。设备需带数字显示屏，可显示工作状态，以及清洗维护提示；外壳采用≥1.2mm碳钢加烤漆，且外壳防水防尘等级：≥IP55级别，安装外面无需加防雨装置；双重安全保护：有门磁开关，保护操作人员安全；开门自动断电； 4、电源输入端与外壳之间能承受工频电压2000v、10mA、1min无击穿闪烁，无异响测试。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） 5、油烟净化器电场采用不锈钢材质，且材料经中性盐雾试验48小时后未出现腐蚀现象。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） 6、油烟净化器数字高频高压电源符合恒定湿热测试，在温度80℃，湿度95%RH条件测试8H后仍正常运作。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） 7、配有数码显示屏，且数码显示屏符合恒定湿热测试，在温度80℃，湿度95%RH条件测试8H后仍正常运作。 8、油烟净化器电源在温度循环测试（在-40℃-100℃）测试中合格。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） | 6 | 台 |
| 12 | 油烟净化设备（四） | 1、规格：730*2150*1750mm(±10%)，功率：2.2KW(±10%)，处理风量≥65000m³/h。 2、油烟净化效率≥90%,处理后油烟排放浓度不高于0.90mg/m3。 3、电场采用202不锈钢阳极，202不锈钢阴极。净化设备电源需具有多重安全保护功能，包括：闪络放电停机保护、拉弧保护、短路保护、开路保护、过温保护等。数字显示屏，可显示工作状态，以及清洗维护提示；外壳采用≥1.2mm碳钢加烤漆，且外壳防水防尘等级：≥IP55级别，安装外面无需加防雨装置；双重安全保护：有门磁开关，保护操作人员安全；开门自动断电； 4、产品电源输入端与外壳之间能承受工频电压2000v、10mA、1min无击穿闪烁，无异响测试。 5、油烟净化器电场采用不锈钢材质，且材料经中性盐雾试验48小时后未出现腐蚀现象。 6、油烟净化器数字高频高压电源符合恒定湿热测试，在温度80℃，湿度95%RH条件测试8H后仍正常运作。 7、配有数码显示屏，且数码显示屏符合恒定湿热测试，在温度80℃，湿度95%RH条件测试8H后仍正常运作。 8、油烟净化器电源在温度循环测试（在-40℃-100℃）测试中合格。 | 3 | 台 |
| 13 | 油烟净化设备（五） | 1、规格：730*2000*1620mm(±10%)，功率：2.1KW(±10%)，处理风量≥52000m³/h。 ▲2、油烟净化效率≥90%,处理后油烟排放浓度不高于0.90mg/m3。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） 3、电场采用202不锈钢阳极，202不锈钢阴极。净化设备电源需具有多重安全保护功能，包括：闪络放电停机保护、拉弧保护、短路保护、开路保护、过温保护等。数字显示屏，可显示工作状态，以及清洗维护提示；外壳采用≥1.2mm碳钢加烤漆，且外壳防水防尘等级：≥IP55级别，安装外面无需加防雨装置；双重安全保护：有门磁开关，保护操作人员安全；开门自动断电； 4、电源输入端与外壳之间能承受工频电压2000v、10mA、1min无击穿闪烁，无异响测试。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） 5、油烟净化器电场采用不锈钢材质，且材料经中性盐雾试验48小时后未出现腐蚀现象。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） 6、油烟净化器数字高频高压电源符合恒定湿热测试，在温度80℃，湿度95%RH条件测试8H后仍正常运作。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） 7、数码显示屏，且数码显示屏符合恒定湿热测试，在温度80℃，湿度95%RH条件测试8H后仍正常运作。 8、油烟净化器电源在温度循环测试（在-40℃-100℃）测试中合格。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） | 3 | 台 |
| 14 | 油烟风柜（一） | 1、规格：30寸，功率：380/15KW。风量≥32000m³/h，风机全压：≥650Pa。 2、前向多翼式离心叶轮、箱体框架采用拼装形式，添加消音棉三层设计。 ▲3、噪音≤75Pa。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） 4、外壳采用≥1.0mmmm202#不锈钢制作。 | 3 | 台 |
| 15 | 油烟风柜（二） | 1、规格：25寸，功率：380V/11KW，风量≥25000m³/h，风机全压：≥600Pa。 2、前向多翼式离心叶轮、箱体框架采用拼装形式，添加消音棉三层设计。 ▲3、噪音≤72Pa。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） 4、外壳采用≥1.0mmmm202#不锈钢制作。 | 3 | 台 |
| 16 | 油烟风柜（三） | 1、规格：22寸，功率：380V/5.5KW。风量≥18000m³/h，风机全压：≥600Pa。 2、前向多翼式离心叶轮、箱体框架采用拼装形式，添加消音棉三层设计。 ▲3、噪音≤70Pa。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件佐证） 4、外壳采用≥1.0mmmm202#不锈钢制作。 | 11 | 台 |
| 17 | 油烟风柜（四） | 1、规格：30寸，功率：380V/22KW。风量≥50000m³/h，风机全压：≥650Pa。 2、前向多翼式离心叶轮、箱体框架采用拼装形式，添加消音棉三层设计。 ▲3、噪音≤75Pa。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） 4、外壳采用≥1.0mmmm202#不锈钢制作。 | 3 | 台 |
| 18 | 油烟风柜（五） | 1、规格：30寸，功率：380V/18.5KW。风量≥40000m³/h，风机全压：≥650Pa。 2、前向多翼式离心叶轮、箱体框架采用拼装形式，添加消音棉三层设计。 ▲3、噪音≤75Pa。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件） 4、外壳采用≥1.0mmmm202#不锈钢制作。 | 3 | 台 |
| 19 | 轴流风机 | 1、规格：≥Ф300mm，功率：≥180W。风量≥2000m³/h。 | 6 | 台 |
| 20 | 消声器 | 1、材质：201不锈钢，壳体≥1.2mm，内衬穿孔板，并加装厚度100mm消音棉。 | 10 | 台 |
| 21 | 油网烟罩 | 1、规格：L*1400*610mm；材质：201不锈钢； 2、罩体厚度≥1.2mm，油网厚度≥0.8mm； 3、含防雾防潮烟罩灯、不锈钢接油斗、不锈钢隔油网。 | 83.2 | 米 |
| 22 | 风管 | 1、材质：201不锈钢，厚度≥1.2mm；管内双面压筋补固。 | 506 | ㎡ |
| 23 | 不锈钢背管 | 1、材质：201不锈钢，厚度≥0.8mm；管内双面压筋补固。 | 270.8 | ㎡ |
| 24 | 楼顶风管（包含弯头） | 1、材质：材质：201不锈钢，厚度≥1.2mm； 2、管内双面压筋补固。 | 220 | ㎡ |
| 25 | 弯头、变径、三通 | 1、材质：采用201不锈钢制作而成，厚度≥1.2mm； 2、管内双面压筋补固。 | 45 | ㎡ |
| 26 | 风柜、净化器支架 | 1、材质：40*40*4mm角钢，表面刷防锈漆； 2、底部配减震装置4套。 | 2 | 套 |
| 27 | 风柜支架 | 1、材质：40*40*4mm角钢，表面刷防锈漆； 2、底部配减震装置4套。、 | 12 | 套 |
| 28 | 净化器支架 | 1、材质：40*40*4mm角钢，表面刷防锈漆；底部配减震装置4套。 | 10 | 套 |
| 29 | 风机控制箱 | 1、配装电器元件；控制箱体≥1.0mm碳钢板，双层防锈处理；配置有启动保护、缺相、过载、漏电保护装置。 | 19 | 台 |
| 30 | 风机远程控制箱 | 1、配装电器元件；控制箱体≥1.0mm碳钢板，双层防锈处理；配置有启动保护、缺相、过载、漏电保护装置。 | 10 | 台 |
| 31 | 电源控制柜 | 1、规格：250A； 2、配装电器元件；控制箱体≥1.0mm碳钢板，双层防锈处理；配置有启动保护、缺相、过载、漏电保护装置。 | 3 | 台 |
| 32 | 风机软接 | 1、风柜配用，烟管连接风柜出风口的接口，材质：防水雨布，并以30*30*厚度3mm角钢法兰盘连接。 | 24 | 项 |
| 33 | 防火阀 | 1、材质：201#不锈钢制作而成,≥1.2mm，自动控制型，控制温度≥280℃。 | 1 | 个 |
| 34 | 风柜减震器 | 1、阻尼型，弹簧减震。 | 40 | 个 |
| 35 | 醒发箱 | 1、304拉丝不锈钢，规格：950*650*1800mm(±50mm)，额定电压/功率：220V/2KW(±10%)； 2、容量：32盘； 3、采用热风循环加热技术，具有温度调节功能； 4、双扇平开门，大板玻璃视窗，即时掌控发酵状况； 5、304拉丝不锈钢层架。 | 3 | 台 |
| 36 | 包子机 | 1、304拉丝不锈钢,尺寸：1460*650*1450mm(±50mm)；功率：220V/2KW(±10%) 2、蒸包规格：30-120克/个，蒸包褶数：9或12褶，最大生产能力：≥1900个/小时。 | 2 | 台 |
| 37 | 烤箱1 | 1、规格：1200*850*1500mm(±50mm)，功率：19.5KW(±10%)，电压：380V。 2、结构类型：三层，每层配2个600*400mm的304不锈钢烤盘。 | 1 | 台 |
| 38 | 风幕机1 | 1、规格：≥1.8米；类型：冷风幕；电压：220V，功率：≥200W；风量：≥2200m³/h；风速：11m/s，噪音：≤65db。 | 2 | 台 |
| 39 | 风幕机2 | 1、规格：≥1.2米；类型：冷风幕；电压：220V，功率：≥120W；风量：≥1300m³/h；风速：11m/s，噪音：≤65db。 | 2 | 台 |
| 40 | 不锈钢餐桌 | ▲1、桌面：≥1.0mm304不锈钢，桌面尺寸：≥2000*600mm，内衬≥12mm防火板。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件佐证） 2、凳面离地高度450mm（±2mm），凳面φ≥300mm，材质：工程塑料。（提供具有CMA或CNAS 标志的检测报告复印件佐证） 3、骨架：采用50*50mm，厚度≥1.0mm的碳钢矩形管制作表面黑色亚光喷涂处理；地面接触部分配置塑胶脚套。 4、规格：2000*1000*750mm（±10%）。 | 138 | 套 |
| 41 | 双层餐车 | 1、规格：900*600*900mm，材质：304不锈钢磨砂板，共分两层，每层面板厚度≥1.2mm； 2、立柱：30*30mm，≥1.2mm304不锈钢方管，拉手：φ25mm,壁厚1.2mm304不锈钢圆管；配≥4寸活动脚轮，2个定向、2个带刹车装置万向。 | 2 | 台 |
| 42 | 平板车 | 1.规格：1000*600*900mm，304不锈钢；车身面板：磨砂覆膜不锈钢，厚度≥1.5mm，内衬加强筋，加强筋厚度≥1.2mm；主管：≥38*1.5mm不锈钢结构管焊接；焊接处采用满焊连接，焊接口经过打磨处理，整体无尖角和毛刺。配承重型不锈钢脚轮四个(两定向两万向),连轴承。 | 3 | 台 |
| 43 | 落地大风扇 | 1.电源线长：≥1.8m，额定功率：≥180W，规格：500mm*400mm*1380mm（±5%），扇叶直径：≥50cm，扇叶片数：≥3叶。 | 6 | 台 |
| 44 | 筷子消毒车 | 1.304拉丝不锈钢，三根不锈钢长发热管； 2.双热风循环，能快速排出水蒸气；内胆发泡、能有效保温和隔热； 3.一键轻触开关，一键开机，自动工作；红色绿色双指示灯，直观消毒车的工作状态；车门可以在90°角度范围内任意停止；沥水筐悬空； 4.规格：750*450*825mm（±5%）；功率：220V，≥1000W；容积：≥100L；最高温度：105°C（±5%）。 | 8 | 台 |
| 45 | 自动压面机 | 1、304拉丝不锈钢，规格：≥1000*600*1050mm；功率：≥2KW；电压：380V。 2、轧辊调整范围：5-25mm，压面最大宽度：≥350mm。 3、全自动压面结构，面团放置下输送带上，开机后可自动输送、压、折叠。 | 2 | 台 |
| 46 | 和面机 | 1、304拉丝不锈钢，尺寸：≥955*570*1060mm，功率：≥2KW，电压：380V。 2、传动桨叶式搅拌结构，最大和面量：≥50kg/次，效率：≥400KG/H。 | 2 | 台 |
| 47 | 电饼档 | 1、电源：380V，功率：≥4.8KW；内径：≥50CM；工作温度：120~250℃；外壳：304不锈钢。规格：≥800*650*750mm。 | 4 | 台 |
| 48 | 五格保温售卖台 | 1.面板采用≥1.2mm304不锈钢板，下板、围板、孔网板采用≥1.0mmSUS304不锈钢板。拉门外板：≥1.0mm304不锈钢板，内板：≥1.0mm304不锈钢板，双层不锈钢滑动拉门，滑道为吊装式，采用不锈钢导轨，前后装无噪音承重滑轮，配隐形拉手。背板;≥1.0mmSUS304不锈钢板。 2.台脚采：≥38mm*38mm*1.2mm不锈钢方管。配全不锈钢子弹角，上下调整高度为40mm。配可移动式趟门，加强筋：≥1.2mm304,不锈钢板；采用U型不锈钢发热管（长度80CM)及密封垫，功率：380V/3kW，具有防干烧功能。 | 16 | 台 |
| 49 | 多功能切菜机 | 1、304拉丝不锈钢，规格:≥1165*550*1255mm；功率：≤3.85KW；电压：220V。 2、切菜规格：1-45mm双刀切削、切片规格：≥3mm、切丁规格：≥10*10*10mm、切丝规格：≥3*3mm。 3、生产能力：≥850kg/h，叶菜类与根茎类切菜部分单独开关控制，叶菜类回刀与输送带双变频器调速，根茎类部分两种进料口， 数显控制屏。叶菜类及根茎类门板均安装有开门即停装置。 | 2 | 台 |
| 50 | 绞切肉机 | 1、304拉丝不锈钢，规格：≥560*480*810mm；功率：≥1.1KW；电压：220V或380V。 2、外壳：304不锈钢，具备切肉、绞馅功能。 | 2 | 台 |
| 51 | 烤箱2 | 1、规格：1200*850*1500mm(±50mm)，功率：19.5KW(±10%)，电压：380V。 2、结构类型：三层，每层配2个600*400mm的304不锈钢烤盘。 | 2 | 台 |
| 52 | 旧设备拆除 | 1、包括厨房一二楼旧灶具、旧蒸柜、旧烟罩、旧风管、旧净化器、旧冰箱、旧风柜拆除，旧设备搬运到采购人指定堆放地点。 | 2 | 项 |
| 53 | 旧管道拆除 | 1、厨房到楼顶旧风管拆除。 | 1 | 项 |
| 54 | 开孔恢复 | 1、预埋井道风管开墙打洞及恢复，规格与管道尺寸匹配。 | 1 | 项 |
| 55 | 运输、搬运及安装、调试费 | 1、含所有安装辅材、吊车费等。 | 7 | 项 |
| 56 | 顶面矿棉板拆除 | 1、顶面矿棉板，龙骨拆除。 | 938.6 | ㎡ |
| 57 | 顶面灯具拆除 | 1、机具、人工、辅料及搬运。 | 54 | 盏 |
| 58 | 顶面风扇拆除 | 1、机具、人工、辅料及搬运。 | 46 | 套 |
| 59 | 线路拆除 | 1、机具、人工、辅料及搬运。 | 1 | 项 |
| 60 | 墙砖拆除 | 1、机具、人工、辅料及搬运。 | 60 | ㎡ |
| 61 | 乳胶漆铲除 | 1、宁夏校区厨房原乳胶漆铲除。 | 200 | ㎡ |
| 62 | 铝扣板 | 1、吊顶形式：不上人型，平面； 2、龙骨材料种类、规格、中距：不上人型轻钢龙骨； 3、面层材料品种、规格≥（600*600mm）、颜色：白色铝扣板，厚度≥0.6mm； 4、其他要求及说明：灯具开孔、开风口、检修孔、悬吊设备开口、加固及恢复、收边条。 | 1540 | ㎡ |
| 63 | 墙面墙砖 | 1、300*600mm墙砖。 | 60 | ㎡ |
| 64 | 墙砖铺贴 | 1、基层处理：刷一道素水泥浆； 2、安装方式：≤30mm厚1：3水泥砂浆找平，≥10mm厚瓷砖专用粘接剂； 3、面层材料品种、规格≥300*600墙砖mm； 4、缝宽、嵌缝材料种类：符合采购人现场实际情况要求； 5、防护材料种类：符合采购人现场实际情况要求； 6、磨光、酸洗、打蜡符合采购人现场实际情况要求。 | 60 | ㎡ |
| 65 | 乳胶漆 | 1、刮腻子遍数：两遍；刷漆遍数：抗碱底漆一遍,乳胶面漆两遍。 | 200 | ㎡ |
| 66 | 电路改造 | 1、宁夏校区厨房设备的用电铺设，含所需的所有材料。 | 940 | ㎡ |
| 67 | 电视机及监控移位 | 1、机具，安装人工，线路及辅料。 | 1 | 项 |
| 68 | 垃圾清运 | 1、现场所有因拆除、安装所产生垃圾的清运及处理。 | 1 | 项 |
| 69 | 材料运输及搬运 | 1、包含此次改造内所有材料物资运输及搬运。 | 1 | 项 |
| 70 | 拆除落地风柜 | 1、位于食堂1楼风机房内1台，食堂顶楼10台； 该项目包含拆除，外运及处置（含堆场）。 | 11 | 台 |
| 71 | 拆除轴流风机 | 1、位于食堂1楼风机房内2台，1楼食堂仓库2台，1楼食堂锅炉房侧2台； 该项目包含拆除，外运及处置（含堆场）。 | 6 | 台 |
| 72 | 拆除防火阀 | 1、位于食堂1楼风机房内；该项目包含拆除，外运及处置（含堆场）。 | 1 | 个 |
| 73 | 拆除电源控制柜 | 1、位于食堂1楼风机房内1台，1楼食堂仓库1台，1楼食堂锅炉房侧1台； 该项目包含拆除，外运及处置（含堆场）。 | 3 | 台 |
| 74 | 拆除风柜旧电源线 | 1.位于食堂1楼风机房内4组，1楼食堂仓库2组，1楼食堂锅炉房侧2组； 该项目包含拆除，外运及处置（含堆场）。 | 7 | 组 |
| 75 | 强电管线 | 1、位于食堂1楼风机房内4组，1楼食堂仓库2组，1楼食堂锅炉房侧2组； 2、采用铜芯线，配穿线管。 | 7 | 组 |
| 76 | 拆除风柜 | 1、位于食堂2楼、3楼走道天花吊顶内；该项目包含拆除，外运及处置（含堆场）。 | 2 | 台 |
| 77 | 拆除风柜旧电源线 | 1、位于食堂控制箱至风柜电机处；该项目包含拆除，外运及处置（含堆场）。 | 2 | 组 |
| 78 | 楼顶风柜控制开关及管线拆除 | 1、位于食堂控制箱至风柜电机处；该项目包含拆除，外运及处置（含堆场）。 | 7 | 组 |
| 79 | 拆除风柜及电机 | 1、位于食堂走道天花吊顶内； 该项目包含拆除，外运及处置（含堆场）。 | 2 | 台 |
| 80 | 风柜供电管线 | 1、位于食堂控制箱至风柜电机处；采用铜芯线，配穿线管。规格与风柜匹配。 | 2 | 组 |
| 81 | 楼顶风柜控制开关及管线 | 1、位于食堂2楼，控制楼顶排烟机；规格：与风柜匹配。 2、控制箱内配装国标电器元件；控制箱≥1.0mm碳钢板，表面双层防锈；配置有启动保护、缺相、过载、漏电保护装置，能有效保护电机的正常运行。 3、管线采用铜芯线，外配穿线管。 | 7 | 组 |
| 82 | 拆除油烟净化器 | 1、位于食堂顶楼； 该项目包含拆除，外运及处置（含堆场） | 6 | 台 |
| 83 | 拆除电源控制柜 | 1、位于食堂顶楼； 该项目包含拆除，外运及处置（含堆场）。 | 1 | 台 |
| 84 | 拆除强电管线 | 1、位于食堂顶楼； 该项目包含拆除，外运及处置（含堆场）。 | 10 | 组 |
| 85 | 拆除消声器 | 1、位于食堂顶楼； 该项目包含拆除，外运及处置（含堆场）。 | 6 | 台 |
| 86 | 排烟风管清洗 | 1、食堂顶楼至2楼3楼厨房排烟风管。 | 1 | 项 |
| 87 | 拆除横风管及灶前灭火器管道 | 1、位于食堂1楼2楼；排风排烟系统调试。 | 8 | 组 |
| 88 | 灶前灭火器管道恢复 | 1、在拆除横风管及灶前灭火器管道的基础上，进行灭火器管道恢复。 | 8 | 组 |

第七章  评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格投标人不足三家的，不得评标。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2.评标方法

2.1本项目评标方法为：综合评分法。

3.评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当通过“政府采购云平台”向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2符合性检查。

3.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求及无效投标情形，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的符合性要求（如下表）。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的符合性要求（如下表），必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

| 符合性审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目 | 实质性要求及无效投标情形 | 要求说明 |
| 1 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号1采购预算 | 本项目采购预算为781.7001万元 超过采购预算的投标为无效投标。 本项目最高限价为：781.7万元，其中：01包最高限价：473.7万元；02包最高限价：308万元。 超过最高限价的报价为无效投标。 | 投标人根据招标文件第三章格式2-4填写。评标委员会对上传内容按照招标文件要求进行评 审。 |
| 2 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号2不正当竞争预防措施 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。若有需要请按评标委员会要求提供书面说明、相关证明材料（如涉及）。 |
| 3 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号3进口产品 | 本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。评标委员会根据投标产品响应情况评审。 |
| 4 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号5节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。清单详见招标文件附件《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章，否则投标无效。清单详见附件《无线局域网认证产品政府采购清单》。 | 若不涉及上传空白页即可，若涉及按照要求提供证明材料，评标委员会根据上传内容进行评审。 |
| 5 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号9合同分包 | 本项目不接受合同分包。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。 |
| 6 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号20联合体 | 本项目不允许联合体参加。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。评标委员会根据招标文件要求进行评审。 |
| 7 | 招标文件第二章4.投标费用 | 投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。 | 投标人根据招标文件第三章格式2-3填写，评标委员会根据上传内容进行评审。 |
| 8 | 招标文件第二章5.充分、公平竞争保障措施 | 5.1 提供相同品牌产品处理。 5.1.1 非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：01包：中餐燃气炒菜灶（双头双尾）、燃气推入式燃气蒸柜（GN盘）；02包：炊用燃气大锅灶（双眼）、中餐燃气炒菜灶（双头单尾）、油烟风柜（一）、不锈钢餐桌。 5.1.2 采用综合评分法的采购项目。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。评标委员会根据招标文件要求进行评审。 |
| 9 | 招标文件第二章5.充分、公平竞争保障措施 | 5.2 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。 5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 投标人根据招标文件第三章格式2-3填写，评标委员会根据上传内容进行评审。 |
| 10 | 招标文件第二章10．计量单位 | 除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查，评审委员会根据投标文件评审。 |
| 11 | 招标文件第二章11. 投标货币 | 本次招标项目的投标均以人民币报价。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查，评审委员会根据投标文件评审。 |
| 12 | 招标文件第二章13. 知识产权 | 13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。 13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。 13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 | 投标人根据招标文件第三章格式2-3填写，评标委员会根据上传内容进行评审。 |
| 13 | 招标文件第二章14．投标文件的组成，其他响应性投标文件（一）报价部分 | 2、本次招标报价要求： （1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。 | 投标人根据招标文件第三章格式2-3填写，评标委员会根据上传内容进行评审。 |
| 14 | 招标文件第二章16．投标有效期 | 16.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后120天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算）。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。 16.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。 16.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。 | 投标人按照招标文件第三章格式2-2填写，评标委员会根据上传内容评审。 |
| 15 | 招标文件第二章27.合同分包 | 27.1本项目合同不接受分包。 | 投标人按照招标文件第三章格式2-3填写，评标委员会根据上传内容评审。 |
| 16 | 招标文件第二章28.合同分包 | 28.合同转包 本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。 中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。 | 投标人按照招标文件第三章格式2-3填写，评审委员会根据上传内容评审。 |
| 17 | 招标文件第二章30. 履约保证金 | 30.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。 30.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。 | 投标人按照招标文件第三章格式2-3填写，评审委员会根据上传内容评审。 |
| 18 | 招标文件第二章41 | 国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。 | 投标人按照招标文件第三章格式2-3填写，评标委员会根据上传内容评审。 |
| 19 | 招标文件第六章二、商务要求 | 详见招标文件 第六章 二、商务要求“※”条款。 | 投标人按照招标文件第三章格式2-6填写，评委会根据上传内容评审。 |
| 20 | 招标文件第六章三、技术参数及其它要求 | 详见招标文件 第六章 三、技术参数及其它要求“※”条款。 | 投标人按照招标文件第三章格式2-9填写，评委会根据上传内容评审。 |
| 21 | 招标文件第二章14．投标文件的组成，其他响应性投标文件（一）报价部分 | - 本次招标报价要求： （2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。 | 上传空白页即可，评标委员会根据投标文件并按照招标文件要求进行评审。 |
| 22 | 招标文件第二章38 | 38. 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装； （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 | 上传空白页即可，评标委员会根据投标文件并按照招标文件要求进行评审。 |
| 23 | 招标文件第七章3.2.3 | 投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的。 | 上传空白页即可，评审委员会根据投标文件按照招标文件第七章3.2.3第进行评审。 |

3.2.2投标文件出现其他不影响采购项目实质性要求的情形，不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理。

3.2.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，不发达地区或少数民族地区的供应商排列顺序在非不发达地区或少数民族地区的供应商之前；得分且投标报价相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商并列；得分且投标报价相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。如因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。

3.8.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.8.1-3.8.3的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9低于成本价投标处理。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（一）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（二）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（三）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（四）招标采购单位未提供书面建议的。

3.10.3出现下列情形之一的，应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：

（一）系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；

（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；

（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定的情形，不影响采购公平、公正的，待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，应当依法废标或者终止采购活动。

4.评标细则及标准

4.1本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

4.3.3综合评分明细表

## 01包：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30分 | 满足招标文件要求，投标人的有效报价且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)*30分。 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术指标配置40% | 40分 | 投标人针对招标文件第六章“技术参数及要求”中的技术参数条款响应得分规则如下：【①技术参数及要求条款以序号1、2、3……为单位；②序号中未标注“▲”的条款，视为一般技术参数条款；③序号中标注“▲”的条款，视为重要技术参数条款。】投标人投标产品的技术参数及要求完全满足招标文件要求没有负偏离的得40分，带▲号条款不满足招标文件要求（负偏离）的一项扣2.25分，一般技术参数及要求条款不满足招标文件要求（负偏离）的一项扣0.02分。 说明：①标注“▲”的条款共16条，未标注“▲”的条款共200项。②标注“▲”的条款投标人需提供技术支撑材料（国家认可的第三方检测机构出具带CMA或CNAS标识的检测报告复印件进行佐证），但如果标注“▲”的条款在招标文件第六章“技术参数及要求”中有技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。 ③未标注“▲”的条款如果招标文件第六章“技术参数及要求”对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 项目实施方案6% | 6分 | 评审委员会根据投标人针对本项目提供的项目实施方案(包括但不限于：①生产组织及安装调试计划；②质量保证措施；③安装方法及工艺等)进行评审：全部提供以上方案并符合项目采购需求的得6分，缺一项扣2分，每一项内容不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣1分，扣完为止。 说明：内容不完整或有缺陷或与项目不匹配是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 | 技术类评分因素 |
| 4 | 履约能力2% | 2分 | 投标人2019年1月1日起（从签订合同之日算起）至本项目投标截止之日类似业绩，每提供一个得0.5分，最多得2分。 注：提供合同复印件并加盖投标人公章。 | 共同评分因素 |
| 5 | 项目配套技术人员11% | 11分 | 根据投标人为本项目配备的技术人员进行评审： 1、每配备1名具有《焊工职业资格证书》的焊工得0.5分，最多得3分； 2、每配备1名具有《电工职业资格证书》的电工得0.5分，最多得3分； 3、每配备1名具有《运行、维护和抢修人员专业培训考核合格证书》的人员得0.5分；最多得3分。 4、配备1名水电专业类的初级及以上工程师得1分;配备1名燃气专业类的初级及以上工程师得1分。本项最高得2分。 说明：①以上所述人员，不能重复得分。②以上人员需提供相关证书复印件及配备人员与投标人的劳动关系证明材料并加盖供应商公章。 | 共同评分因素 |
| 6 | 售后服务9% | 9分 | 评审委员会根据供应商所提供的售后服务方案（包括但不限于：①售后服务保障巡查或复查计划；②售后服务保障质量措施；③质保期满后保障措施等）进行评审：全部提供以上方案并符合项目采购需求的得9分，缺一项扣3分，每一项内容不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣1.5分，扣完为止。 说明：内容不完整或有缺陷或与项目不匹配是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 | 技术类评分因素 |
| 7 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 2. 投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章。 3. 投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章。 | 政策合同类评分因素 |

## 02包：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)*30分。 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术指标配置35% | 35分 | 投标人针对招标文件第六章“技术参数及要求”中的技术参数条款响应得分规则如下：【①技术参数及要求条款以序号1、2、3……为单位；②序号中未标注“▲”的条款，视为一般技术参数条款；③序号中标注“▲”的条款，视为重要技术参数条款。】投标人投标产品的技术参数及要求完全满足招标文件要求没有负偏离的得35分，带▲号条款不满足招标文件要求（负偏离）的一项扣1.4分，一般技术参数及要求条款不满足招标文件要求（负偏离）的一项扣0.035分，带※号条款不满足招标文件要求的作无效投标处理。 说明：①标注“▲”的条款共20条，未标注“▲”的条款共200项。②标注“▲”的条款投标人需提供技术支撑材料（国家认可的第三方检测机构出具带CMA或CNAS标识的检测报告复印件进行佐证），但如果标注“▲”的条款在招标文件第六章“技术参数及要求”中有技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。 ③未标注“▲”的条款如果招标文件第六章“技术参数及要求”对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。④供应商提供的技术参数佐证资料，如检测报告，产品证书上的产品型号需与投标产品型号一致，型号不一致视为负偏离。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 项目实施方案8% | 8分 | 根据投标人提供的项目实施方案中（内容包括但不限于：①生产组织计划；②安装调试计划；③监制计划；④质量保证体系、安全文明施工措施等）进行评审：全部提供以上方案并满足项目采购需求的得8分，缺一项扣2分，每一项内容不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣1分，扣完为止。 说明：内容不完整或有缺陷或与项目不匹配是指： 非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 | 共同评分因素 |
| 4 | 履约能力3% | 3分 | 投标人2019年1月1日起（从签订合同之日算起）至本项目投标截止之日类似业绩，每提供一个得1分，最多得3分。 说明：提供合同复印件并加盖投标人公章。 | 共同评分因素 |
| 5 | 产品能效、质量安全15% | 15分 | 1、投标产品六门双机双温冰箱的①能效等级达到三级及以下的，得0.3分；②能效等级达到二级的，得0.6分；③能效等级达到一级的，得1分。 说明：提供所投产品能效标识及能效检测报告的复印件。 2、投标产品留样柜（双门展示）的①能效等级达到三级及以下的，得0.3分；②能效等级达到二级的，得0.6分；③能效等级达到一级的，得1分。 说明：提供所投产品能效标识及能效检测报告的复印件。 3、投标产品炊用燃气大锅灶（单眼）的①能效等级达到三级及以下的，得0.3分；②能效等级达到二级的，得0.6分；能效等级达到一级能效的得1分。 说明：提供所投产品能效标识及能效检测报告的复印件。 4、投标产品六门双机双温冰箱、燃气蒸柜、留样柜（双门展示）、炊用燃气大锅灶（双眼）、炊用燃气大锅灶（单眼）、中餐燃气炒菜灶（双头单尾）、燃气矮仔炉（双眼）、烤箱1（烤箱2）、双层餐车、平板车、自动压面机、和面机、多功能切菜机、五格保温售卖台具有由国家认证监督管理委员会批准的具有认证资格的机构颁发的“食品接触产品安全认证证书”或“食品接触产品卫生认证证书”，每提供一个产品的证书得0.5分，最多得7分。（每个产品最多得0.5分） 5、投标产品“油烟风柜（一）、油烟风柜（二）、油烟风柜（三）、油烟风柜（四）、油烟风柜（五）”具有产品阻燃等级认证证书，每有一个产品阻燃等级达到B1级的得0.2分，每有一个产品阻燃等级达到A1级的得0.5分，本项最多得2.5分。（提供产品认证证书复印件） 6、投标产品“油烟风柜（一）、油烟风柜（二）、油烟风柜（三）、油烟风柜（四）、油烟风柜（五）”依据GB/T 4208-2017标准认证，具有产品防水等级认证证书，每有一个产品防水等级达到≤IPX4的得0.1分，每有一个产品防水等级达到IPX5的得0.3分，每有一个产品防水等级达到≥IPX6的得0.5分，本项最多得2.5分。（提供产品认证证书复印件） 注：供应商提供的上述证书上的产品型号需与投标产品型号一致，并且须在有效期内，提供证书复印件和国家认证认可监督管理委员会网站查询截图，否则不得分。 | 共同评分因素 |
| 6 | 售后服务8% | 8分 | 1、根据投标人提供的售后服务方案中的（内容包括但不限于：①服务网点、②售后团队、③售服务服务响应时间、④应急能力的设置），进行综合评审：全部提供以上方案并满足项目采购需求的得8分，缺一项扣2分，每一项内容不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣1分，扣完为止。 说明：内容不完整或有缺陷或与项目不匹配是指： 非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 | 共同评分因素 |
| 7 | 节能、环境标志、无线局域网产品1% | 1分 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.25分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。 注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 2. 投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章。 3. 投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章。 | 政策类评分因素 |

注： 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

4.3.4 本次综合评分法由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，

评标得分＝（A1＋A2＋……＋An）/NA＋（B1＋B2＋……＋Bn）/ NB＋（C1＋C2＋……＋Cn）/ NC＋（D1＋D2＋……＋Dn）/ ND

A1、A2……An分别为每个经济类评委（经济类专家）的打分，NA为经济类评委（经济类专家）人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委（技术类专家和采购人代表）的打分，NB为技术类评委（技术类专家和采购人代表）人数；C1、C2……Cn 分别为每个政策合同类评委（法律类专家）的打分，NC为政策合同类评委（法律类专家）人数；D1、D2……Dn 分别为评审委员会每个成员的打分（共同评分类），ND为评标委员会人数。

- 废标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6.定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后3个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。中标候选供应商并列的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第八章  政府采购合同

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即RMB￥元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行。

五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥元，人民币大写元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥元， 人民币大写：元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥元，人民币大写：元整）后的日内支付合同金额百分之的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的日内，提交支付凭证资料给财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之款项：￥元，人民币大写元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥元， 人民币大写：元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后小时内响应到场，小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之/天的违约金；逾期付款超过天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人/单位负责人：            法定代表人/单位负责人：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

合同附件：《履约验收方案》

一、验收报告里面需填写的时间，逻辑顺序如下：

1、设备签收清单时间；

2、用户培训时间；

3、供应商验收申请时间；

4、验收小组验收时间和验收报告时间。

二、验收报告材料份数：

1、项目验收总报告和分校验收报告单原件各三份。

2、设备签收清单原件一份。

3、培训记录原件一份。

4、验收申请原件一份。

5、验收记录表原件一套（根据验收小组成员实际数打印，每位验收小组成员填写一份）。

三、验收流程

1、采购人和供应商确认采购设备，并在设备签收清单上签字盖章确认。

2、项目实施完毕后，采购人接受供应商的培训，并在培训记录表上签字盖章确认。

3、供应商提出验收申请，完善验收申请相关内容，并在验收申请表上签字盖章确认。

4、采购人业务部门确定验收方案（组建验收小组成员），验收小组成员应由使用人代表、业务科室代表、专业技术人员、政府采购专家等至少3人以上的单数组成。

5、业务部门组织验收小组成员、供应商、采购人对项目进行验收。验收小组成员在验收记录表上和验收报告单验收小组填写栏相应位置签字确认。

6、采购人相关负责人在验收报告填写栏相应位置签字盖章确认。

| ## 政府采购项目验收总报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| 供应商名称（公章） |  |  |  | 联系人 |  | 电话 |  |  |
| 采购内容 |  |  |  | 合同金 额（元） |  | 验收方式 |  |  |
| 对照招投标文件合同等 验收 情况 | 交货数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品设备的技术参数、型号规格、和产地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现的功能、指标、效果或约定的验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术培训与使用须知指引 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术资料、售后服务资料等档案清点移交 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对项目整体实施质量、售后服务等综合验收结果： 建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人员签名： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见（公章）： 是否同意验收小组意见：□同意 □不同意（若为不同意，请说明） 部门负责人（签名）： 法定代表人（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 政府采购项目验收报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用人 （分学校） |  |  | 项目名称 |  |  |
| 供应商 |  |  | 合同编号 |  |  |
| 合同总金额 |  |  | 分校结算金额 |  |  |
| 项目验收小组 填写 | 合同变更：□有 □无 |  | 设备质量：□好 □一般 □差 |  | 如需详细说明请另附页 |
|  | 工期延误：□有 □无 |  | 施工质量：□好 □一般 □差 |  |  |
|  | 违章施工：□有 □无 |  | 服务质量：□好 □一般 □差 |  |  |
|  | 用户培训：□有 □无 |  | 技术参数：□符合 □部分符合 □不符合 |  |  |
|  | 项目验收结论： 验收是否合格：□合格 □不合格（若为不合格，请说明） 验收小组成员（签名）： 验收时间： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 使用人（学校） 填写 | 使用人意见（公章）： 验收清单与所供设备完全一致：□是 □否（若为否，请说明） 法定代表人（签名）： |  |  |  |  |
| 采购人（技装中心）填写 | 采购人意见（公章）： 是否同意验收小组意见：□同意 □不同意（若为不同意，请说明） 1.经费属性：□计划 □自筹 2.付款单位： 部门负责人（签名）： 法定代表人（签名）： |  |  |  |  |

填表说明（表中不得有空栏，否则验收无效）：

1．本验收报告单一式三份原件（采购人一份、采购代理机构一份、供应商一份），验收报告单后请附设备签收清单（由使用人盖章认可，其总价应与本表分校结算金额一致）、用户培训记录表、验收申请、验收小组成员记录表（验收小组实际成员数）原件各一份。

2．请在有□的地方进行选择，并打“√”。

3．如合同有变更，需附变更说明和相关材料，并签署补充协议，补充协议增减项目应为标书中所列项目，且增减金额不得超过中标价的±10%。

4．如验收发现问题，如质量、更换产品、缺少等，请以书面材料附后。

| 设备签收清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： ；项目合同编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学校名称： 供 应 商： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 具体配置或材质说明 | 数量 | 单位 | 单价 (元） | 金额 （元） | 质保期（月） | 签收情况（是否与合同一致） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、按校进行列验收清单； 2、设备品牌与设备型号一定要拆分； 3、红色字体的表头请不要修改或移位； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

使用单位（盖章）：             供应商（盖章）：

收货人：                       送货人：

日期：                         日期：

培训记录表

| 学校名称 |  |
| --- | --- |
| 培训内容 | 1． 2． 3． |
| 参与培训人员 |  |
| 学校意见 | 学校（盖章）： 年 月 日 |

验收申请

甲方：

按照我公司与贵单位双方所签合同（合同编号：××××）约定，截至目前，我公司已全部完成项目所要求的货物供应、设备安装、系统调试、系统集成、现场施工等相关工作。经自检：

1、《合同》要求所供货物全部到齐；

2、各设备的使用功能、技术指标等符合招标文件要求；

3、各设备和系统正常工作，稳定运行；

4、和使用人已经签署了到校设备签收单、货物清单等；

5、已完成建设学校的基本操作和使用培训；

6、各类型线缆排线合理、规范，施工场地等清理完毕。

鉴于以上情况，特申请对本项目进行验收。

供应商： （盖章）

负责人：

联系电话：

××年××月××日

| 政府采购项目验收记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： ； 项目合同编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学校名称： 供 应 商： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 具体配置或材质说明 | 数量 | 单位 | 单价 (元） | 金额 （元） | 质保期（月） | 验收情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格型号数量 （是否与合同一致） | 产品是否能正常使用 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、按校进行列验收清单； 2、设备品牌与设备型号一定要拆分； 3、红色字体的表头请不要修改或移位； 4、此验收记录表份数按验收小组成员数打印（每位验收小组成员填写一份）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件一：《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》

## 附件二：《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》

## 附件三：政府采购云平台使用介绍（具体模块名称以官网公布为准）

1.输入网址：https://www.zcygov.cn

2.选择与项目对应的行政区域如：四川省-成都市-成都市本级

- 点击操作指南-供应商

4.进入政采云供应商学习专题页面（https://edu.zcygov.cn/luban/xxzt-chengdu-gys?utm=a0017.b1347.cl50.5.0917bc90b7bb11eb807c353645758db6）

5.供应商资讯服务渠道

6.入驻政府采购云平台（注册）

7.下载《供应商政府采购项目电子交易操作指南》

## 附件四：政府采购供应商质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件五：政府采购供应商投诉范本

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件六: 节能产品政府采购品目清单

## 附件七：环境标志产品政府采购品目清单

## 附件八：无线局域网认证产品政府采购清单