招标编号：510101202101068

成都市救援与减灾技术中心应急指挥车辆采购项目

招

标

文

件

成都市救援与减灾技术中心

四川国际招标有限责任公司

共同编制

二O二一年八月

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  投标文件格式	26

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	43

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	47

第六章  招标项目技术、服务、商务及其他要求	48

第七章  评标办法	41

第八章  政府采购合同	55

第一章  投标邀请

四川国际招标有限责任公司受成都市救援与减灾技术中心委托，拟对成都市救援与减灾技术中心应急指挥车辆采购项目 进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号： 510101202101068 。

二、招标项目：成都市救援与减灾技术中心应急指挥车辆采购项目。

三、资金来源：地方财政资金

四、招标项目简介：

本项目一个包，采购应急救援指挥车辆。（具体详见招标文件第六章）。

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

六、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

七、招标文件获取时间、地点：

招标文件自2021年8月11日至2021年8月18日每天上午9:00- 12:00，下午13:00-17:00（北京时间）节假日除外在我司指定网站(http://sale.scbid.net)获取，具体获取流程详见该网站的“标书领取操作手册”。

八、投标截止时间和开标时间： 2021年9月1日  10:30（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或没有密封的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。（文件接收时间： 2021年9月1日 10:00-10:30）

九、开标地点：四川国际招标有限责任公司 开标厅（中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼3楼）。

十、本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

十一、供应商信用融资：

1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请（具体内容详见招标文件附件“川财采〔2018〕123号”）。

2、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》，成都市范围内政府采购项目中标（成交）的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提出融资申请（具体内容详见招标文件附件“成财采〔2019〕17号”、“成财采发〔2020〕20号”）。

十二、联系方式

采 购 人：成都市救援与减灾技术中心

地    址：四川省成都市青羊区八宝街111号

联 系 人：陈老师

联系电话：028-87769748

采购代理机构：四川国际招标有限责任公司

地    址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号

邮    编：610000

联 系 人：胡女士

联系电话：13028195563

传    真：028-87793161

第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：616.75万元 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：616.75万元 超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 3 | 进口产品（实质性要求） | 本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 |
| 4 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、参加政府采购活动的中小企业提供《中小企业声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 4、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 5、参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 6、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 |
| 5 | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则投标无效。（实质性要求） 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| 6 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 7 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 8 | 履约保证金 | 金 额：政府采购合同金额的5% 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。 收款单位：成都市救援与减灾技术中心 开 户 行：成都银行城西支行 银行账号：33012010218451000014 交款时间：中标、成交通知书发放后，政府采购合同签订前。 履约保证金退还方式：原路退还。 履约保证金退还时间：质保期结束且无纠纷后退还。 履约保证金不予退还情形：详见第二章。 履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。 |
| 9 | 合同分包 （实质性要求） | ☑本项目不接受合同分包。 |
| 10 | 采购项目具体事项/采购文件内容咨询 | 联系人：胡女士。 联系电话：13028195563 |
| 11 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：胡女士。 联系电话：13028195563 |
| 12 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请登录我司网站http://sale.scbid.net/ 办理代理服务费缴纳及中标通知书领取的事宜。 中标通知书领取：财务部 028-87797107转1 地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号。 |
| 13 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责答复。 项目问题询问： 联系人：胡女士。 联系电话：13028195563 标书领取系统注册及网上报名询问：企业发展部 028-87793117 标书领取系统技术问题询问：信息管理部 028-87797107转734 服务质量投诉：企业发展部 028-87793117 联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号。 |
| 14 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，供应商质疑由采购代理机构负责答复。 联系方式：质量技术部 028-87797776转820/725。 地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号1栋17层。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围, 供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
| 15 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即成都市财政局。 联系电话：028-61882648。 地址：成都市锦城大道366号成都市市级机关第三办公区2号楼11/12层。 |
| 16 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 17 | 招标服务费 | 依照成本加合理利润的原则,以中标金额作为计算基数, 按下列收费标准进行收取: 服务类型 费率 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注: 1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。 2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 3、服务费收款单位、开户行、银行账号： 服务费收款单位：四川国际招标有限责任公司 开户行：中国民生银行股份有限公司成都分行营业部 银行账号：9902001762928354 4、中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标服务费。 |
| 18 | 送样提醒 | 本项目不涉及 |
| 19 | 承诺提醒 | 关于供应商依法缴纳税收和社会保障资金的相关承诺，项目采购活动结束后，采购人或采购代理机构如有必要将核实供应商所作承诺真实性，如提供虚假承诺将报告监管部门严肃追究法律责任。 |
| 20 | 联合体（实质性要求） | ☑本项目不允许联合体参加 □本项目允许联合体参加 |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是 成都市救援与减灾技术中心。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川国际招标有限责任公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指获取了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按照规定获取了招标文件（实质性要求）。

由代理机构提供供应商获取招标文件情况的相关证明材料，供应商不用提供证明材料。

4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 提供相同品牌产品处理。

5.1.1 非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：取力发电机。

5.1.2 采用最低评标价法的采购项目。

提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

5.1.3 采用综合评分法的采购项目。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.2 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

三、招标文件

6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少１５日前、提交资格预审申请文件截止时间至少３日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 供应商应于投标文件递交截止时间之前在《四川政府采购网》查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

更正通知通过供应商报名时备注的电子邮箱发送至所有获取招标文件的供应商，供应商在收到相应更正通知后，以书面形式给予确认。如供应商未给予书面回复，则视为收到并认可该更正通知的内容。

7.4 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

现场考察或标前答疑会时间：本项目不组织。

现场考察或标前答疑会地点：本项目不组织。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、投标文件

9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3 如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12. 联合体投标（仅适用于允许联合体参与的项目）

联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应至少包括下列两部分文件：

文件一：资格性投标文件

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件二：其它响应性投标文件

严格按照招标文件要求提供以下五个方面的相关材料：

- 报价部分。

1、投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”、“报价明细表”（如涉及）。

2、本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

（3）在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%。（实质性要求）。

（二）技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容（如涉及）：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

（三）商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容（如涉及）：

（1）投标函；

（2）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（3）商务应答表；

（4）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

（四）售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容（如涉及）：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

（五）其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16．投标保证金

16.1投标人必须以人民币按招标文件要求足额缴纳投标保证金。

16.2投标保证金交款方式：详见投标人须知附表。

16.3未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）；

16.4发生下列情形之一的，采购代理机构可以不予退还投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

（8）投标有效期内，投标人撤销投标文件的。

17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算）。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18．投标文件的印制和签署

18.1投标文件分为“资格性投标文件”和“其他响应性投标文件”两部分，且该两部分应分册装订。

18.2资格性投标文件正本1份副本4份，并在其封面上清楚地标明资格性投标文件、项目名称、项目编号、包件号及名称（若有）、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.3其他响应性投标文件正本1份副本4份，并在其封面上清楚地标明其他响应性投标文件、项目名称、项目编号、包件号及名称（若有）、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.4“开标一览表”应编制于其他响应性投标文件正副本内，如有遗漏，将视为无效投标（实质性要求）。

注：本项目不需要提供单独密封的“开标一览表”。若投标人提供有单独密封的“开标一览表”，该单独密封的“开标一览表”不作为开标、唱标及评标的依据，但投标人在规定的投标截止时间前，按招标文件要求补充、修改投标文件中“开标一览表”内容的除外。

18.5 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。投标文件副本可采用正本的复印件，提供电子文档1份采用光盘或U盘制作。

18.6投标文件应由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表在投标文件要求的地方签字或加盖私人印章，要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替（实质性要求）。

18.7 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.8 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者活页装订。

18.9 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

19.投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2 投标文件的密封袋上应当注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

注：投标人在递交投标文件时，请用正楷填写本招标文件附件二“递交投标文件签收表”然后将签收表和投标文件一并递交给本招标代理机构项目工作人员。

20.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

21．投标文件的补充、修改或撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以补充、修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人补充、修改的内容，应由其法定代表人/单位负责人或授权代表签署并盖单位公章，并进行密封和标注。密封袋上应当注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包），并在密封袋上标注“补充”、“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

五、开标和中标

22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人应派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不参加开标活动。

22.2 开标时，可根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人的投标文件当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，应当当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，当场予以更正。

22.6 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23. 开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的投标文件当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，应当当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

24．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

25.评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

26.采购人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：

（1）发现中标候选人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）中标候选人因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）中标候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）中标候选人提供虚假材料；

（5）中标候选人恶意串通。

27.中标通知书

27.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

27.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

27．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

27.4中标公告发出后，中标供应商领取中标通知书的，请登录我司网站http://sale.scbid.net/ 办理。（详见须知附表中联系方式）

六、签订及履行合同和验收

28.签订合同

28.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

28.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行实质性修改。

28.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式壹份）在我司指定网站（http://sale.scbid.net）上传。

29. 合同分包（实质性要求）

29.1本项目合同接受分包与否，以“投标人须知附表”勾选项为准。

29.2 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

30.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

31. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

32. 履约保证金（实质性要求）

32.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

32.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

33.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

34、合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

35. 履行合同

35.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

35.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

36. 验收

36.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。

36.2 验收结果合格的，中标人凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规有关规定给予行政处罚。

37.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第六章商务要求中付款方式。

七、投标纪律要求

38. 投标人纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

38.1 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

38.2 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

八、询问、质疑和投诉

## 39．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

九、其他

## 40.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

41．（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

第三章  投标文件格式

## 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

## 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

## 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

第一部分     “资格性投标文件”格式

格式1-1

封面：

（正本/副本）

xxxxx项目

资格性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

包        号：

投标时间：年 月 日

格式1-2

一、法定代表人/单位负责人授权书

## XXXXXXXX（采购代理机构名称）：

## 本授权声明：XXXX XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXXXXXX” 项目（招标编号：XXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

## 特此声明。

## 法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章：XXXX。

## 授权代表（被授权人）签字：XXXX。

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 日    期：XXXX。

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

格式1-3

## 二、承诺函

## XXXX（采购代理机构名称）：

## 我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

## 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

## （一）具有独立承担民事责任的能力；

## （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## （六）法律、行政法规规定的其他条件；

## （七）根据采购项目提出的特殊条件。

## 本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

## 投标人名称：XXXX（单位公章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 日    期：XXXX。

格式1-4

投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

格式1-5

## 承诺函(如涉及)

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，现郑重承诺如下：

根据本项目招标文件第四章资格证明要求中第  项，我单位应具备        （备案、登记、其他证照）。但因我单位所在地已对上述备案、登记、其他证照实行“多证合一”，故在此次采购活动中提供满足资格要求：       （营业执照中对该备案、登记、其他证照的描述）的“多证合一”营业执照。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺内容存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX。

日    期：XXXX。

注：1.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供该承诺。

2.若已提供资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照的证明材料，无需提供该承诺。

3.若本项目资格要求不涉及，无需提供该承诺。

第二部分     “其他响应性投标文件”格式

格式2-1

封面：

（正本/副本）

项目

其他响应性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

包        号：

投标时间： 年  月  日
格式2-2

## 一、投 标 函

## XXXX（采购代理机构名称）：

## 我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXXXXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

## 一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

## 二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

## 三、我方为本项目提交的投标文件正本壹份，副本XXXX份。

## 四、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后XXXX天，并满足招标文件中其他关于投标有效期的实质性要求。

## 五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

## 投标人名称：XXXX（单位公章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 通讯地址：XXXX。

## 邮政编码：XXXX。

## 联系电话：XXXX。

## 传    真：XXXX。

## 日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。

## 格式2-3

## 二、承诺函（实质性要求）

## XXXX（采购代理机构名称）：

## 我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

## 一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

## 二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

## 三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

## 四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

## 五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

## 六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

## 七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

## 八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

## 九、在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%，我方承诺符合该要求。

## 十、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 十一、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX

## 我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

## 投标人名称：XXXX（单位公章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 日    期：XXXX。

格式2-4

三、开标一览表

## 第XX包

| ## 序号 | ## 货物名称 | ## 制造厂家及 ## 规格型号 | ## 数量 | ## 投标单价 ## （万元） | ## 投标总价 ## （万元） | ## 交货 ## 时间 | ## 是否属于进口产品 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

## 注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、车辆购置税、车辆集成完成后的安检费、强检费、材料费、环评检测费、审查费、公告费、上牌费、改装费、装饰费等和招标文件规定的其它费用。

## 2.“开标一览表”为多页的，每页均须加盖投标人印章。

3．“开标一览表”以包为单位填写。

4．如是进口设备，须在表格中标明“进口”。招标文件未明确“允许进口”的，供应商以进口产品进行投标时，将视为无效投标。

## 投标人名称：XXXX（单位公章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期：XXXX。

格式2-5

## 四、分项报价明细表

## 第XX包

| ## 序号 | ## 产品名称 | ## 规格型号 | ## 品牌 | ## 单位 | ## 数量 | ## 单价 | ## 金额 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 分项报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

## 注：1、投标人应按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

## 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期：XXXX。

## 格式2-6

## 五、商务应答表

## 招标编号：

| ## 序号 | ## 包号 | ## 招标要求 | ## 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |

## 注：1. 供应商必须把招标文件第六章全部商务要求列入此表。

## 2．按照招标项目商务要求的顺序逐条对应填写。

## 3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX。

格式2-7

六、商务、技术、服务应答附表

（仅用于中标、成交结果公告，此表不作为评审内容）

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条第三款要求，中标、成交结果公告应当公告中标（成交）供应商的相关内容，请供应商根据响应情况如实完善以下内容，结果公告时公布中标（成交）供应商的相关信息。

| ## 中标（成交）供应商的相关信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## *项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## *投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## *注册地址 |  |  |  |  | ## *行政区域 |  |  |  |
| ## *供应商规模 |  | ## □大型企业 □中型企业 □小微型企业（对应处打“√”） |  |  |  |  |  |  |
| ## *单位联系方式 |  | ## *单位联系人 |  |  |  | ## *单位电话 |  |  |
|  |  | ## *单位邮箱 |  |  |  |  |  |  |
| ## 注：以上*号项信息供应商须如实填写，信息将录入四川省政府采购计划执行系统，若因供应商提供错误信息造成的问题，由其自身承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 供应商应答“采购文件”的主要内容 | 主要中标或者成交标的的名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的单价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的服务要求（如：交货期、质保期、售后服务等等） |  |  | - .... - .... - .... ...... |  |  |  |  |

注：

- 供应商需如实完善表格内容。

- 供应商应答的主要内容应与投标文件一致，可以进行简要概括性表述。

- 供应商应答的主要内容仅用于结果公告，供应商自行完善的内容视为不涉及供应商商业秘密。若供应商没有填写或没有递交此表，视为允许采购代理机构将供应商投标文件中所有相关的应答内容进行公告。

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX。

格式2-8

## 七、投标人基本情况表

| ## 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 注册地址 |  |  |  | ## 邮政编码 |  |  |  |
| ## 联系方式 | ## 联系人 |  |  | ## 电话 |  |  |  |
|  | ## 传真 |  |  | ## 网址 |  |  |  |
| ## 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 法定代表人/单位负责人 | ## 姓名 |  | ## 技术职称 |  | ## 电话 |  |  |
| ## 技术负责人 | ## 姓名 |  | ## 技术职称 |  | ## 电话 |  |  |
| ## 成立时间 |  |  | ## 员工总人数： |  |  |  |  |
| ## 企业资质等级 |  |  | ## 其中 | ## 项目经理 |  |  |  |
| ## 营业执照号 |  |  |  | ## 高级职称人员 |  |  |  |
| ## 注册资金 |  |  |  | ## 中级职称人员 |  |  |  |
| ## 开户银行 |  |  |  | ## 初级职称人员 |  |  |  |
| ## 账号 |  |  |  | ## 技工 |  |  |  |
| ## 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX。

格式2-9

## 八、类似项目业绩一览表

| ## 年份 | ## 用户名称 | ## 项目名称 | ## 完成时间 | ## 合同金额 | ## 是否通过验收 |  | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 注：以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX。
格式2-10

## 九、投标产品技术参数表

## 招标编号：

| ## 序号 | ## 包号 | ## 货物（设备）名称 | ## 招标文件要求 | ## 投标产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 注：1. 供应商必须把招标文件第六章技术服务要求全部列入此表。

## 2．按照招标项目技术要求的顺序逐条对应填写。

## 3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX。

格式2-11

## 十、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

## 招标编号：

| ## 类别 | ## 职务 | ## 姓名 | ## 职称 | ## 常住地 | ## 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## 证书 ## 名称 | ## 级别 | ## 证号 | ## 专业 |
| ## 管理 ## 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 技术 ## 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX。

## 备注：此表填写的管理人员将作为判定87号令第37条依据。

格式2-12

## 十一、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
　　1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
格式2-13

十二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

格式2-14

十三、监狱企业

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定监狱企业参加采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1、投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）资质性要求：无

（三）其他类似效力要求：

（1）授权参加本次投标活动的供应商代表证明材料

二、投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求

（一）资格要求：无

（二）资质性要求：无

（三）其他类似效力要求：无

注：1、资格要求中“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款的具体金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证金额标准为准。

- 供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）；

2、具备良好商业信誉的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章）；

3、具备健全的财务会计制度的证明材料；｛注：①可提供2019或2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2019或2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件。｝

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函，格式详见第三章）；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章）；

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式详见第三章）；

7、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章）；

（二）资质性要求相关证明材料：无

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

（1）法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

（2）法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权代理书原件需加盖公章；②如投标文件均由投标人法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。）。

二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：无

（二）资质性要求相关证明材料：无

（三）其他类似效力要求相关证明材料：无

注：1、以上要求的资料复印件均须加盖投标单位的公章（鲜章）。

2、根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供“多证合一”的营业执照，并就被“多证合一”整合的相关登记、备案和各类证照的真实性作出承诺（承诺函格式详见第三章）。

第六章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

前提：本章中标注“*”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。投标人须承诺所有技术参数的证明材料原件，在中标后签合同前交采购人处查验，须提供承诺函，若未提供此承诺函，做无效投标处理。

（一）. 项目概述

1.标的名称及所属行业：

| 包号：01 | 品目号 | 标的名称 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-1 | 通信指挥车 | 工业 |
|  | 1-2 | 运兵车 | 工业 |

（二）. 商务要求

*1．交货期及地点

1.1 交货期： 合同签订3个月内

1.2 交货地点: 彭州市丹景山镇

*2．付款方法和条件：

合同签订后15个工作日内付合同总金额的50%，符合初步验收标准付合同总金额的30%，试运行6个月后符合终验标准付支付合同总金额的20%。

3.质保期：

*3.1通信车：车载通信设备及车辆改装部分提供一年质保，原车三大件享受原厂质保政策（三年或8万公里），质保期内安排专业技术工程师值班保障（提供承诺函）；运兵车：改装部分提供一年质保，原车部件享受原厂质保政策（三年或8万公里）；其它设备提供一年质保。（提供承诺函）

3.2质保期内卖方应免费负责设备维修及抢修。

3.3卖方保证年开机率大于95％（365天/年计算），若≤95％则相应延长保修期。

4. 交货时应提供以下技术资料（如涉及）

4.1原产地证明书(由制造厂家签发)；

4.2提供主机及配套设备的安装图纸及说明；

4.3提供主机及配套设备使用说明书、维护手册；

4.4备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

4.5其它相关技术资料。

5.安装调试及验收：

5.1卖方负责设备安装、调试。

5.2货物到达生产现场后，卖方接到买方通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

5.3卖方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，卖方应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

6.售后服务：

6.1提供有关资料及售后服务承诺。

6.2备件送达期限：在设备的使用寿命期内，卖方应保证国内不超过7天。

6.3终身零配件供应：投标人应保证设备停产后的备件供应保证10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。

6.4卖方在国内应有24小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录。

6.5质保期后，卖方应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

（三）.技术、服务要求

1、功能介绍

应急通信车配备信息网络子系统、信息处理子系统、安全防护子系统、供配电子系统、环境保障子系统、辅助配套子系统等。通过卫星通信、专网通信、移动公网通信、PDT集群通信系统等完成实现高速机动状态下的信息采集与通信保障。

图 应急通信车组成图

1.1应用场景

1.1.1应用场景

应急通信车主要完成行进间与驻车后的不间断通信保障。

- 行进间应用

在出现应急救援任务时，根据指挥中心指令，应急通信车可进行应急任务的保障支撑。在开赴任务现场以及任务结束返回驻地途中，应急通信车可为指挥人员与指挥中心、协同车辆之间提供不间断通信保障，以便指挥人员时刻接收最新信息。

- 对外通信

在行进过程中，可以通过公网终端时刻保持与指挥中心的通信联系。

PDT集群终端可保障一定范围内的语音通信，手持终端采用防爆终端。

“动中通”卫星通信系统可保障机动过程中的语音、图像、数据通信。

天通通信系统可提供应急保底通信。

- 随行通信

在行进过程中，应急通信车与其他协同车辆之间需保持有效的通信。可通过PDT集群通信与专业队进行语音通信。

- 供电系统

应急通信车通过取力发电机对全车系统供电，通过在线式电源进行稳压稳流，保证行进过程中通信系统的有效运行。

- 驻车后应用

应急通信车到达现场后驻停后可快速展开，充分利用搭载的信息采集系统进行现场信息的采集，通过有线、无线通信方式与指挥中心建立连接，进行会商决策，传输相关数据。

- 卫星系统远程通信

应急通信车配置“动中通”卫星通信系统，可与指挥中心建立通信链路，实现应急现场通信枢纽开设，为信息传输提供高质量的卫星通道。

- 无中心自组网通信

系统配置无中心自组网系统，可以支持语音、图像、数据和定位信息等多媒体信息的“多跳中继”传输，在无线宽带通信系统设备覆盖区域现场的同时，能够纵向延伸通信链路的传输距离，搭建稳定的高带宽传输链路。

- 公网通信

配备公网传输终端，用于救援队员深入处于车辆无法到达到的区域，弥补车辆监测盲区，对盲区内的情况进行实时的音视频采集回传。

- 现场通信

驻车后，通过数字集群系统保证应急救援队及与协同车辆的通信联络。

- 视频监控

到达应急现场后，系统通过车外摄像机、手持终端等对现场信息进行采集、监控，并将相应信息回传至应急车辆或指挥中心。

- 现场网络

应急通信车可通过无中心自组网、光缆、卫星通信系统等与协同车辆快速实现网络互连，并具备外部网络接入端口。

1.1.2功能描述

系统具有有线、无线、卫星等多种通信手段，具备会议功能，确保在现场与指挥中心之间的语音的通信。

系统配备集群等多种通信设备，为现场工作人员提供相互之间语音通信手段。

（1）信息采集、接收功能

通过车载装备、手持采集设备、无人机装备，对现场的图像、声音进行实时采集、传输、录像和回放，传输到指挥中心。

（2）综合信息处理功能

系统具有声音（语音）、图像、数据等各种信息处理存储能力，具有编辑、存储、发送指挥文电能力。

（3）通信功能

1.远程通信

系统具有光缆通信、卫星通信、数字集群通信、公网通信系统、天通通信系统等多种通信手段，确保与指挥中心、各应急车辆之间的远程联网，实现图像、数据和话音通信。

2.现场通信

系统配置数字集群系统、自组网通信系统、光缆通信系统、公网通信系统等多种通信设备，为应急救援队提供相互之间以及对外的话音、数据和图像通信手段。

（4）显示控制功能

具备显示功能，可方便地显示、播放摄像机/录像机/图传设备/视频会议终端输出的视/音频信息。

1.1.3应用模式

在安全生产事故或自然灾害发生后，应急通信车根据指挥中心指令迅速深入应急任务现场建立机动指挥部、前线指挥部。完成信息采集、处理、传输等功能。

作业流程如下：

1）待命、准备状态

应急通信车日常待命，保持设备良好、油料充足、蓄电设备电瓶饱满。

2）赶赴现场

当重大应急任务发生时，应急通信车按照指令赶赴现场。其无线通信设备（PDT数字集群系统、公网终端）可以在行进间保持与指挥中心的信息畅通；集群通信系统（手持台、车载台）可保持与协同车辆的信息畅通。

3）现场通信

到达应急现场以后，视频监视系统将周边情景及突发现场资料高速传回到应急通信车上，应急通信车将获取的信息进行整理、分析后通过卫星链路、公网链路回传至指挥中心，并与指挥中心展开多方会商。应急通信车根据指挥中心首长决策指令，分区域分重点的进行信息细化采集分析，开展救援工作。

4）撤收

应急事件处理完毕后，应急通信车撤回驻地。进行维护保养，为下一次任务做好准备工作。

1.2指挥信息分系统

指挥信息分系统用于实现信息采集、传输，是构成应急通信车的基础。它主要由信息网络子系统、指挥控制子系统等组成。

图  指挥信息系统组成示意图

1.2.1信息网络子系统

信息网络系统是应急通信车的核心部分，是信息接收、信息传输、信息处理和资源共享的基础，为指挥信息系统提供一个高速、可靠的信息传输和交换平台。

信息网络子系统通过有线通信、卫星通信、公网通信、天通通信等通信手段，实现应急通信车与指挥中心之间的互连互通。

图  信息网络系统结构图

1.2.1.1光缆通信系统

光缆通信系统配备光传输设备。通过车舱壁外部接口以及野战光缆实现与地面固定网络、协同车辆的互连，实现数据、视频会议、电话、音视频的有线通信。

图  有线通信连接图

1.2.1.2卫星通信系统

应急通信车配置车载VSAT卫星“动中通”系统，加入应急卫星通信网，提供VOIP电话、音视频、数据等综合业务。

其通信流程为：

ⅰ. 应急通信车与指挥中心间的通信

应急通信车传输的语音、图像、数据信息通过卫星网络在卫星主站转发，与主站建立通信链路。

ⅱ应急通信车与协同车辆之间的通信

协同车辆与应急通信车之间直接通过卫星系统互联，实现数据通信。

卫星系统组成如图所示。

图  卫星系统组成结构图

车载站配置：

车载站卫星系统业务拓扑。

图 卫星通信系统业务拓扑图

车载站的主要配置为：

- 1套不低于0.8米动中通车载自动对星Ku频段天线，含天控器等；

- 1套Ku频段ODU室外射频子系统，包括1套车载功放和高品质LNB；

- 1个卫星室内单元IDU ，提供卫星网的接入；

- 1套连接室内和室外单元L频段中频电缆；

- VOIP网关等各种终端设备；

1.2.1.3 PDT数字集群系统

PDT数字集群可在应急救援现场建立以指挥车为中心的现场指挥协同通信网。该系统以PDT车载台、PDT手持台组网构成。手持台选用防爆终端。

图   PDT集群通信示意图

1.2.1.4 4G/5G公网传输系统

配置4G公网手持终端，实现前端采集到的信息通过公网链路进行传输。

图 4G/5G传输系统图

1.2.1.5 IP承载系统

应急通信车IP承载主要包含网络交换机等。为系统提供一个高速、可靠的信息传输和交换平台。

图 IP承载系统图

1.2.1.6天通通信系统

天通通信系统是由我国自主研发的移动通信系统，可提供语音、短消息、数据等业务。配备天通通信终端。

语音通信是天通通信的最基本功能，使用手持终端即可方便使用无处不在的卫星语音通信业务。在重大自然灾害、重大社会公共安全事件发生后的一定时间段地面通信系统通常处于不能或不允许通信的状态。因此卫星移动通信系统作为最后一种保底手段在机动通信保障系统中广泛应用。

图  天通通信系统拓扑图

1.2.1.7自组网通信系统

配置无中心自组网系统，可有效提高信息获取的可靠性。系统收发一体，无需复杂的配置，开机自动组网。系统可实现自动互联，自动接入。

图  自组网系统拓扑图

1.2.2指挥控制子系统

指挥控制系统是主要完成应急现场各类信息交换、处理、显示，保障指挥员和指挥作业人员进行文件（文电）起草、文件打印、通信联络、信息查看、决策分析、指挥调度等作业工作。

1.2.2.1显示控制系统

显示控制系统主要包含信息输出终端、加固信息处理终端、音频处理设备、视频接入设备、存储录像设备、会议系统等。

系统能够对各种来源的音视频、图像、图形及数据多媒体信息进行显示、播放（重放）、存储、切换控制操作。该系统是应急指挥车的最上层，直接面对操作控制人员和指挥人员。为操作员提供全面、直观的系统各类操作控制数据和设备运行状态，以方便操作员快速、准确、熟练、灵活地操控整个系统，提高系统的运行效率。为指挥员人提供清晰、全面、直观、形象、生动的情报资讯和多媒体信息，为组织指挥提供辅助决策支持。

其中加固信息处理终端采用军用加固式便携式处理终端，其性能不低于不低于

Intel i7系列8代，8GB  DDR4L，256GB SSD，采用全加固三防便携式信息处理终端；屏幕尺寸≥14英寸，IPS，16:9；屏幕分辨率 1920(H)×1080(V) FHD，亮度不小于700cd/㎡，强光下可视；双聚合物锂离子电池(备用电池，支持外置电池热插拔)；防护等级不低于IP65,1.22米耐摔落；工作温度：-20 °C ~ 60 °C。可满足在野外恶劣环境下的信息处理需求。

音频处理设备包括车内音频系统和车外广播系统。它主要由会议系统、调音台、功率放大器、音箱等组成。

车外扩音能够提供音响扩声和行车喊话功能。

1.2.2.2视频会议系统

系统配置视频会议系统，符合应急管理技术体制规范，能够和应急管理部、省应急管理厅、市急管理局视频会议系统互联互通。

1.2.2.3视频监视系统

视频监视系统实现对应急通信车内外各种视频信号的实时采集。该系统主要由车内视频监视设备、车外视频监视设备构成。

1.2.2.4语音交换系统

语音交换系统主要包含IP语音接入网关、模拟语音终端等；主要完成IP话音调度。当应急通信车独立工作时，可通过有线、卫星等方式实现与指挥中心的电话互通。可实现灾区现场的应急电话互联需求。

1.2.2.5无人机系统

系统配备无人机系统，可实现复杂地形、环境下对现场图像的快速采集。通过控制终端有线外接至应急通信车接口窗，可实现将现场的图像快速的回传至应急通信车、指挥中心等。

1.3综合保障系统

1.3.1供配电子系统

供配电系统采用市电供电、取力发电机和在线式电源供电三种供电方式，确保该系统和设备在任何情况下都能正常使用，同时可以向外界提供交流电源输出和向直流电源提供电能补充。当市电和发电机供电都断电时，在线式电源保证系统主要设备持续运行时间不少于10分钟。

供电系统保障车内用电设备随时、安全、满负荷运行要求，并留有一定功率余量。

在供电设计上，采用市电优先的原则。在市电供电情况时，市电通过外接电缆盘接入供配电系统，通过供配电系统用电设备供电。在无市电的情况下，取力发电机将为整个系统供电。在应急情况下，在线式电源可以进行短时间的临时供电。各种供电方式手动切换以确保系统在任何情况下的正常使用。

1.3.2环境保障子系统

车辆空调系统采用原车空调系统。照明系统进行改造。

1.3.3安全保障子系统

为了使整车系统安全的投入使用，设计了安全保障系统，能最大程度地满足安全使用要求，实现各分系统的功能。

具备完善的防雷接地系统电源地、信号地和防雷地分别设置,各接地线径和接地电阻满足相应的要求，能充分保证系统设备在各种天气情况下的安全使用。

1.3.4配套设施

配备220V电源线若干米，配件线缆安装在绞线盘上加以固定，方便取用。

1.4装载平台分系统

装载平台分系统是通过车辆改装，使车辆能够实现设备装载、系统运输，并为人员工作提供相应空间。选用小型成品越野车作为装载底盘。

1.4.1装载平台改装原则

车辆改装不改变原车的整体结构，不更改原有底盘的发动机、传动系统、制动系统、行驶系统和转向系统等关键系统。车厢内的设计保证工作的舒适性能和最佳的操作性能，总体布局保证充足的工作空间，给工作人员创造良好的工作环境，保证乘坐的舒适性。

装载平台性能、结构、布局、抗振、三防、安全性等方面的设计专业化、规范化。整车采用隔震措施，采用弹簧和橡胶减震器相结合的方式来处理机架二次减震可有效地起到保护设备的作用，使结构加强。

平台在空载和满载状态下，设备质量和总质量在各轴之间合理分配，轴荷在左右轮之间均衡分配，并留有一定的余量。

改造完成后进行整体性能测试，如行驶测试、重（中）心平衡测试、雨淋测试等。

1.4.2装载平台整体布局

应急通信车作为现场指挥部，为现场应急工作队伍提供办公场所、保障现场应急指挥通信，整体布局上各功能区应划分明确。整车设备和控制面板布置合理，便于操作使用，便于设备的安装、检修和维护。

1.4.2.1驾驶区

为了保持原车驾驶的舒适性，对原车驾驶室布局不做改动。仪表盘上方方便操作的位置安装有倒车监视器，GPS汽车导航系统等。驾驶椅和副驾驶椅上各安装一个高清头枕信息输出终端。在车内安装内部摄像机，便于室内取景。在驾驶和副驾驶座椅上安装工作台板。工作台板采用翻折结构，工作时打开；不工作时折叠起来，不影响操作舱空间。

1.4.2.2操作区

原车第二排座椅为操作舱，全平地板结构。

拆除原车第二排座椅，设置两个旋转座椅作为操作员座椅，以方便工作人员对机柜设备的操作。将原车驾驶室后围打开，做加强与后部车厢连成一体，形成机柜放置空间，安装二组19寸标准机柜。设备机柜采用整体设备墙设计，设备机柜采用隔离屏蔽，机柜后设计有防辐射板。在原车驾驶室后围外进行加强处理，驾驶骨架用优质矩形管制作，内用装饰铝板进行找平，外用木工板和面料进行软包装饰，隔墙与整车内饰形成一体，更加美观大方；原车车顶进行软包，外用复合针织面料包装，使机柜看起来更加美观、大气。机柜与底盘采用弹簧和橡胶减震器相结合的二次减震措施进行连接，使设备机柜整体置于全角度的减振悬浮状态，可以最大限度的防止车外振动影响设备工作。为了减轻底盘负载，机柜采用铝合金制作。标准机柜四周保留整体墙体结构。机柜中设备安装根据使用频率进行布局，充分考虑使用的便捷性。

操作区地板铺设防静电橡胶地板革，对设备起到良好的保护作用。

四联屏信息输出终端安装在机柜中部，方便两位操作员查看各种视频信息。配电系统安装在右侧，倒车时也可以安全操作。

设备机柜有效空间为48U标准安装空间。设备柜采用整体设备墙设计，设备墙上布置内接口盒、电话机、储物柜，设备墙体釆用铝合金板材进行隔离屏蔽，设备墙正面内壁釆用贴复合针织面料装饰，可有效防止室内回声，同时又达到外观美观。

设备墙后部采用铝合金板直接装饰，并在墙体上开设检修门并安装机柜散热口。

机柜后部安装散热风扇，对机柜内的设备进行强制散热。

操作舱安装两盏照明灯，为操作员提供照明。机柜边的空位安装灯光控制开关。

1.4.2.1设备舱

切除驾驶室后围封板及汽车货舱前挡板，使驾驶室与设备舱连接为一个整体，并在驾驶原后封板处位置焊接设备墙骨架，设备墙骨架与车身、车顶及地板连接为一个整体，可弥补切割后对原车的损害，使整个车身具有足够的强度，保证车体牢固可靠。在车辆外部，原车后车厢与驾驶室进行焊接，使驾驶室与原车后厢连接为一个整体，进一步加强车体强度。

车辆后部车厢保留，在其上部制作安装一个碳纤维罩作为卫星天线及设备的防雨罩，车厢内制作一个高强度铝合金储物柜，动中通天线安装在储物柜上。储物柜下部安装取力发电机电子控制单元和外接口窗。

根据卫星天线的实际重量对储物柜进行设计，保证天线的安装有足够的强度和刚度，以保证天线正常工作。在原车后车厢进行埋铁处理，储物柜通过多条固定螺栓与车内的埋铁骨架进行固定。卫星天线装配时，安装面之间加装缓冲密封垫，天线安装座的加工公差根据卫星天线的具体要求制定。

储物柜的左侧安装后摄像机，在车尾的下翻门上安装透明玻璃窗。摄像机可以通过玻璃窗采集车后图像。

设备舱左侧放置灭火器；右侧放置线缆盘等设备，各设备排布整齐，以便于的取放。

1.4.3车内改装设计

整车内饰保持原车内饰简洁舒适、美观大方、安全实用。根据设备安装需要布置标准机柜。机柜固定位置预埋钢板，使机柜固定稳固，在行驶过程中不应产生任何松动和损坏。在机柜下部安装减震器，减轻车辆行驶过程中对设备的震动，确保行车时设备安全。

车厢内壁走线槽装置平整，接缝平直。车内饰内壁装饰后无螺钉孔和铆钉孔。

车厢内设备和控制面板布置合理，便于操作使用，便于设备的安装、检修和维护，符合人体工程学要求。设备安装牢固可靠，有足够强度。

1.4.4车外改装

车外观表面整洁，不破坏原车结构和外观，紧固件选用铝合金或不锈钢材质。

车身外饰图案按用户要求喷涂施工，车体外饰选用环保漆，经烤漆房烤漆处理，整车表面油漆附着力强，表面光亮细腻。在山区条件或尘土路面运输后，车厢外部设备能正常工作，活动件无卡滞现象。

为方便倒车，车体后侧上方中部位置安装倒车摄像设备；在后保险杠等距安装倒车雷达探头设备。

1.4.5外观喷绘

整车所有金属构件表面都经过防锈处理，外露喷漆零件均进行电泳底漆处理，车身表面采用环保汽车专用烤漆，从而保证车身表面美观耐久，整车防腐防锈性能优良。

整车色调及图案符合应急管理标准规范。样式具体报用户单位审核通过后执行。

1.4.6外部接口改装

机柜内设置空间，配置信息接口窗和电源接口窗。

电源接口包含220V输入、220V输出接口、漏电、避雷保护，接地端子等。220V输入接口采用航空插头，220V输出接口采用国标三线插头。所有外接口均进行防水处理。

1.4.7车顶改装设计

车顶保持排水系统流畅，无任何积水。车顶设备布局合理，避免设备间的相互影响及各通信系统间的相互干扰；车顶各设备走线进行防护，车顶工作平台铺设防滑铝板，四周安装不锈钢护栏，做到安全可靠；车顶设备不直接安装在原车车顶上，在车顶上安装一车顶平台，设备安装到车项平台上。

设备安装的布局充分考虑到：便于展开和撤收，避免设备间的相互影响及各通信系统间的相互干扰，便于车外与车内相关设备的结合，便于维护与保养，便于保持机动性能与重心平稳。

2、设备清单及参数

| 序号 | 系统及设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信指挥车及现场救援辅助决策系统 | *供应商须承诺，车辆改装后进入《道路机动车辆生产企业及产品公告》目录，能够正常上牌（提供承诺函）。 | 1 | 辆 |
| 1.1 | 光缆通信系统 |  |  |  |
| 1.1.1 | 光传输设备 | 1.单模； 2.传输速率：以太网10M/100M/1000M自适应； 3.传输距离＞20KM。 | 2 | 台 |
| 1.1.2 | 光缆 | 1.采用野战4芯，单模光纤； 2.高防护性； 3.抗拉力＞1300N； 4.抗压力：≥1000N/100mm； 5.工作波长：1300nm～1550nm； 6.长度≥1000米。 | 1 | 套 |
| 1.2 | 卫星通信 |  |  |  |
| 1.2.1 | 卫星调制解调器 | 选用国产卫星调制解调器，符合应急管理部《应急管理卫星通信系统建设规范》要求。 1.▲支持网管和业务双信道。提供国家认可的认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件； 2.中频频率步进：1kHz； 3.输出电平范围：-40dBm～-5dBm；输出杂散：优于-55dBc/4kHz； 4.信道数量：同时支持网管和业务双通道； 5.中频频率：不小于950MHz～2150MHz的范围； 6.▲网管信道技术指标：调制解调方式：包含QPSK；信道编译码：包含卷积编码。最高速率256K。提供国家认可的认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件； 7.▲业务信道技术指标：调制解调方式：BPSK、QPSK、8PSK、16APSK、16QAM；信道编译码：卷积编码、卷积级联Reed-Solomon码、LDPC、TPC；数据速率：最高速率10Mbps。提供国家认可的认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件； 8.支持ODU、LNB可关断的10MHz馈钟功能，支持可关断的LNB馈电功能；监控；具备本地参数设置、状态显示功能，具备远程监控功能，远控接口支持LAN/RS232/RS485可选；数据接口：具备网口和RS422接口； 9.IP业务接入技术指标：具备网管代理和业务接入控制功能，主要包括：具有IP QoS保障功能；具有IP数据压缩功能； 10.▲具有TCP协议加速功能；TCP加速性能优于70%（无误码）。提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告复印件； 11.支持网桥和路由两种工作模式； 12.功耗：交流功耗≤75W，尺寸≤1U结构； 13.环境适应性：通过高低温、振动试验。 | 1 | 套 |
| 1.2.2 | 动中通车载卫星天线 | 1.天线类型：平板喇叭阵列天线； 2.天线等效口径：≥0.9米； 3.外形尺寸：≤1350×518 mm（直径×高度）； 4.天线重量：≤79Kg； 5.工作频率：发射：14.0～14.50GHz、接收：12.25～12.75GHz； 6.天线增益 发射：≥39.3dBi、接收：≥38.5dBi； 7.交叉极化隔离度：≥30dB； 8.第一旁瓣：方位≤-14dB 俯仰≤-12dB； 9.收发隔离度：≥85dB； 10.驻波≤1.5； 11.惯导安装方式：光纤惯导内置于天线内部转台上，以至于能快速响应转向或者“S”行进仍能精确跟踪卫星； 12.极化方式：线极化，自动调整； 13.跟踪范围：方位：360°无限旋转，俯仰：0～90°，极化：360°无限旋转； 14.跟踪精度：≤0.2°； 15.初始开通时间：≤80S（静态），≤120S（动态）； 16.天线系统冷启动定位对星时间≤80s，热启动（或手动输入）≤50s； 17.遮挡恢复时间：10分钟遮挡≤5S； 18.功耗：≤150W； 19.供电电压：ACU输入220V交流供电，ACU输出48V直流； 20.工作温度：-40°～+75°； 21.可靠性：MTBF≥2400h； 22.不破坏风速：不低于35m/s（相对风速）； 23.防护等级：不低于IP65； 24.动中通系统不依赖GPS信息：采用卫星信标跟踪修正陀螺误差，无需GPS信息仍能正常工作（只需在初始对星前手动输入一次当地经纬度即可）; 25.▲提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告须包含的检测项目：高低温、振动、冲击、淋雨、工作频率、增益、旁瓣特性、交叉极化隔离度、天线罩插损、驻波比、端口隔离度。 | 1 | 套 |
| 1.2.3 | 功率放大器 | 1.不小于80W功放； 2.射频频率：14.0～14.5GHz； 3.中频频率：950～1450MHz； 4.饱和输出功率：49dBm； 5.增益：70dB； 6.增益可调范围：20dB，步进0.1dB； 7.三阶交调：≤-25 dBc； 8.增益平坦度（固定温度）：≤1 dB p-p/36 MHz；≤3 dB p-p/500 MHz；≤4 dB p-p/750 MHz； 9.增益稳定度：≤3 dB p-p； 10.相位噪声：≤-63 dBc/Hz @100 Hz；≤-73 dBc/Hz @1 KHz；≤-83 dBc/Hz @10 KHz；≤-93 dBc/Hz @100 KHz； 11.输出杂散：≤-60 dBc； 12.供电：85-265VAC； 13.功耗：不高于385W； 14.重量：≤5Kg； *15.提供工信部国家无线电管理局颁发的型号核准证复印件； 16.▲通过GJB盐雾测试并提供检测报告复印件。 | 1 | 套 |
| 1.2.4 | 低噪声放大器 | 1.输入频段：12.25～12.75 GHz； 2.输出频率：950～1450MHz； 3.本振频率：11.3GHz； 4.参考源类型：10MHz外参考； 5.噪声系数：0.8dB； 6.增益：60dB； 7.相位噪声：≤-65dBc/Hz@100Hz；≤-75dBc/Hz@1kHz；≤-85dBc/Hz@10kHz；≤-95dBc/Hz@100kHz； 8.中频接头：N型； 9. 功耗：≤4W； 10.工作温度：-40～+60 °C。 | 1 | 套 |
| 1.3 | 超短波数字车载台 | 符合应急管理部370M窄带无线通信系统技术要求。 *1.具备工信部国家无线电管理局颁发的无线电发射设备型号核准证并提供核准证复印件； 2.频率范围：350MHz-400MHz； 3.支持TMO、DMO、RMO工作模式； 4.支持北斗、GPS双模定位； 5.支持RSSI指示； 6.支持振铃音量、话音音量可调； 7.支持快速选择通话组； 8.支持唯一身份码和多个组号； 9.▲防护等级≥IP54； 10.▲设备应满足GJB中关于低温贮存、低温工作、高温贮存、髙温工作、低气压、温度冲击、湿热、太阳辐射、振动、盐雾、吹尘、淋雨、跌落等要求并提供检测报告复印件。 | 1 | 套 |
| 1.4 | 自组网系统 |  |  |  |
| 1.4.1 | 车载自组网设备 | 1.外形结构采用1U机箱设计，与便携台采用相同技术体制，可互联互通； 2.前后面板都具备标准RJ45接口，可通过IP链路与网管控制平台相连； 3.支持视频解码，支持H.264、H.265、MPEG4、MPEG2等主流的编码格式，支持GB28181、EHOME、ONVIF协议接入设备，画面分割数为1/4/6/8/9/12/16，支持解码状态指示灯； 4.至少支持HDMI、VGA、BNC三种图像输出接口； 5.支持Audio声音输出接口； 6.天线采用吸顶式鞭状天线，天线长度小于80cm，馈线长度不小于3米，馈线可加长； 7.前面板带开关键，可单独关闭视频解码模块； 8.前面板支持调试接口和信号指示灯，其中信号指示灯为单灯指示，可分为四级； 9.前面板支持WiFi接口，可配置不低于8个SSID，支持WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式； 10.后面板带定位接口，支持北斗/GPS定位； 11.支持220V交流供电，带220V交流供电开关； 12.发射功率2×2W，典型城市道路地对地“一跳”传输可达2公里； 13.整机功耗≤35W； 14.含天线、线缆等必要配附件。 | 1 | 套 |
| 1.4.2 | 便携式自组网设备 | 1.语音输出采用3.5mm语音接口，语音输入可在3.5mm语音接口和HDMI接口（带音频）之间进行切换； 2.具备高清图像传输功能，视频分辨率支持3840×2160、3072×2048、2560×2048、2048×1536、1920×1080P、1280×720P、704×576、352×288；支持1，2，4，6，8，10，12，15，16，18，20，22帧/秒，全帧率； 3.网络容量：256节点； 4.节点流量：16Mbps； 5.网络最大流量：节点流量 x 节点数 /2； 6.多跳传输：跳数无限制；多跳流量大于单跳流量的40%； 7.工作带宽：4M/8M/16M可调；工作频段1300～1500MHz； 8.抗干扰：当50%频点被动态干扰时，网络流量下降小于30%； 9.网管平台支持“一键调参”功能，系统内调整任意节点工作频率和物理带宽等参数，所有工作节点同步进行参数更改； 10.网管平台拓扑图可显示节点序号、节点编号、节点名称、IP地址、MAC地址等基本信息；显示任意节点之间的双方向链路状态，不同链路连接状态用颜色区分； 11.客户端支持实时预览图像手机，可通过扫描二维码添加图像资源，支持在手机客户端上通过滑动切换的方式查看多个图像资源；提供检测报告复印件； 12.设备采用24V直流供电，发射功率为单天线2W，双天线发射模式，传输一路4K高清视频的条件下，高清视频发射主机整机功耗≤13W； 13.主设备机壳上具备Type-A型HDMI高清接口，接口带防水紧固套筒。 | 2 | 套 |
| 1.5 | 公网通信 |  |  |  |
| 1.5.1 | 4G/5G移动手持终端 | 1.八核CPU，内存不低于16GB； 2.内置摄像头不低于1300万，支持H.265/H.264编码，分辨率1080P/720P/VGA可选，本地高清抓拍； 3.支持HDMI视频接入； 4.支持4G/5G网络实时视频传输，可定制专网版本； 5.支持视频会议（组会，桌面共享）； 6.支持数模一体对讲，支持双向数字对讲，分组集群对讲功能，文本、图片、语音等即时消息推送； 7.北斗GPS双模定位，内置Wifi/蓝牙； 8.防护等级≥IP67，高强度防护外壳1.5米防摔。 | 2 | 台 |
| 1.5.2 | 互联网接入设备 | 1.支持无线终端接入； 2.支持分辨率1920×1080； 3.支持安全加密：IEEE64/WEP/WPA-PSK/ WPA2-PSK。 | 1 | 台 |
| 1.6 | IP承载 |  |  |  |
| 1.6.1 | 交换机 | 1.三层以太网交换机； 2.传输速率≥10/100/1000Mbps； 3.背板带宽≥336Gbps/3.36Tbps； 4.包转发率支持≥96Mpps/126Mpps； 5.MAC 地址表≥16K； 6.端口数量至少包含24个10/100/1000Base-T 以太网端口。 | 1 | 台 |
| 1.7 | 信息服务 |  |  |  |
| 1.7.1 | 车载加固信息处理终端 | 1.19英寸标准2U机架式。 2.不低于I7 CPU、8G DDR3内存、1*250G SSD系统盘、1*500GB HDD储存盘（支持热插拔）、2G 独立显卡； 3.外部接口：至少包含1个电源接口、2个网络接口、2个串口接口、1个VGA口、4个USB接口、前置2个标准USB口； 4.电磁兼容符合GJB151B-2013； 5.通过高低温、振动、冲击、低气压实验。 | 1 | 台 |
| 1.7.2 | 车载KVM一体机 | 1.接口数量≥8 口； 2.液晶屏≥17英寸，包含触摸板、键盘； 3.抽拉式，高度≤1U。 | 1 | 台 |
| 1.7.3 | 便携式加固信息处理终端 | 1. 便携式全加固三防信息处理终端； 2.主机端尺寸不大于356*269*37 mm； 3.屏幕尺寸≥14英寸，IPS，16：9； 4.屏幕分辨率不低于1920（H）×1080（V） FHD，强光下可视； 5.双聚合物锂离子电池（备用电池，支持外置电池热插拔）； 6.不低于Intel i7系列8代，8GB DDR4L，256GB SSD； 7.防护等级不低于IP65， 耐摔落不低于1.22米； 8.工作温度：-20 °C～60 °C； 9.▲通过GJB高低温、振动、盐雾、霉菌、低气压、跌落、IP等级检测并提供检测报告复印件。 | 2 | 套 |
| 1.8 | 显示控制系统 |  |  |  |
| 1.8.1 | 信息输出终端 | 1.高清外挂头枕式； 2.HDMI接口； | 2 | 台 |
| 1.8.2 | 折叠式信息输出终端 | 1.折叠式； 2.HDMI接口； 3.不低于17英寸。 | 1 | 台 |
| 1.8.3 | 四联屏监视器 | 1.高清四联监视器； 2.屏幕尺寸≥4.8英寸； 3.像素≥800*480； 4.亮度500cd/㎡； 5.支持复合视频：NTSC、PAL，支持DVI输入：1080p(24/25/30/50/60)、1080i（50/60）、720p(50/60)、576p/50，19英寸标准机柜安装。 | 1 | 台 |
| 1.8.4 | 视频处理设备 | 1.支持输入输出混插方式； 2.可为每个输出通道配置分辨率； 3.支持音频信号和视频信号的同步切换； 4.同时支持 HDMI、SDI、HDBaseT 和光纤等数字信号输入的音频解嵌环出； 5.支持工作状态信号灯指示，自动检测无信号输入状态提示； 6.支持 前面板、TCP/IP 网络、RS232 端口及红外IR 进行控制； 7.支持多电源冗余热备份功能； 8.模块化设计，单卡单路，互不影响，且支持热拔插； 9.同时支持对DVI、VGA、CVBS、HDMI、3G-SDI、YPbPr、HDBT、光纤等输入信号源进 行 OSD 标注管理的功能，同时标注的位置和颜色均可自定义调整； 10.混插接口不少于17路； 11.支持单个信号跨屏显示，支持输出信号多个屏幕拼接显示功能； 12.工作温度、湿度： 温度：-20℃ ~ +70℃，湿度：≤93%； 13.单路接口输入、输出板卡，支持DVI、VGA、CVBS、HDMI、3G-SDI、YPbPr、HDBT、光纤等接口直接输入输出，无需任何转接线 ，且输出无缝切换，连续显示，不黑屏、不蓝屏、不闪屏。 | 1 | 套 |
| 1.8.5 | 硬盘录像机 | 1.主处理器：双核 Cortex A9 高性能处理器，操作系统：嵌入式 Linux； 2.最大支持帧率：60FPS，最大传输距离(75—5 线）：100M； 3.视频输入不低于SDI x8，视频输出不低于VGA x1，HDMI x1； 4.总帧率：200FPS(PAL)；240FPS(NTSC)，分辨率：1080P(1920×1080)； 5.回放不低于8 路； 6.硬盘不低于SATA×2(4TB) 7.PTZ端口:1端口(RS - 485终端块),报警输入/输出:1/2;运动检测:区域选择(鼠标拖动支持) | 1 | 套 |
| 1.8.6 | 音频处理设备 | 1.提供可选择线路输入和幻象供电的话筒输入可转换的至少6个平衡输入和至少4组RCA线路输入及1个S/PDIF输入，至少6路平衡式线路电平输出； 2.内置DSP功能包括：AFS反馈抑制、声音自动暖和、自动增益控制、压缩、限幅、陷波滤波、带通陷波滤波和分频滤波器、参量EQ、安全锁定功能等； 3.前面板具备LCD数据显示窗配合控制旋钮可以进行快速调整； 4.频率响应（+/-0.5dB）：20Hz~20kHz； 5.动态范围：109dB A计权； 6.总谐波失真+噪声：≤0.003%，+4dBu，1kHz，0dB输入增益； 7.通道串扰：>80dB； 8.最大输入/输出电平：≥+20dBu（平衡接口），≥+20dBu（RCA）； 9.话筒前置放大增益：30~60dB； 10.幻象供电：+15V； 11.工作电压：100V~240V，50/60Hz； | 1 | 套 |
| 1.8.7 | 时序电源 | 1.电源时序控制，接口≥8路； 2.每路延时1秒，可通过软件设置延时3秒～10分钟关闭； 3.前面板数码LED电压指示，具备超压和欠压警示功能，可控制的5V/100mA USB供电插口； 4.整机容量50A ； 5.具有标准RS232串口控制功能，可设置255个ID地址； 6.具有外部电平(5V-24V)控制接口和级联控口。 | 1 | 套 |
| 1.8.8 | 车内音频功放 | 1.具有完善的软启动、削波限幅、过热、过压、直流、VHF、交流及短路保护功能； 2.立体声、桥接工作模式可选择。 3.输出功率≥2*450W/8欧姆，2*850W/4欧姆； 4.频响：20Hz~20kHz，+/-1.5dB； 5.信噪比（A计权，额定功率在8欧姆）：≥102dB； 6.总谐波失真（标准测量条件，20Hz~20kHz全频带测量）：≤2% | 1 | 台 |
| 1.8.9 | 车内音箱 | 1.车载有源小音箱 | 2 | 个 |
| 1.8.10 | 会议话筒 | 1.心形拾音模式； 2.配备静音开关/LED显示灯，内置前置放大器； 3.传感器类型：电容； 4.拾音模式：心形； 5.频响范围：70Hz~16kHz； 6.等效自噪：27dB SPL； 7.输出阻抗：180欧姆； 8.灵敏度（1kHz，开路电压）：-33dBV/Pa（22mV）； 9.最大声压级（1kHz于1%总谐波失真）：120dB SPL； 10.信噪比：67dB； 11.动态范围：93dB； 12.共模抑制（10Hz~100kHz）：>45dB； 13.前置放大器输出限幅电平91% THD):-7dBV | 1 | 个 |
| 1.8.11 | 无线话筒 | 1.具备音码降噪锁定控制功能； 2.AFS自动搜索空闲频道功能； 3.19”标准机壳设计，金属外壳； 4.振荡方式：PLL相位锁定震荡电路； 5.失真度：<1.1%(在1KHz时)； 6.载波频率范围：UHF 554-936MHz； 7.频带宽度：32MHz； 8.频率稳定性：+/-0.005%； 9.最大偏移度：+/-45kHz； 10.接收模式：真分集接收； 11.信噪比：>105dB； 12.频率响应：50Hz—18KHz +/-3dB。 13.手持话筒外壳采用金属压铸管体和橡胶尾部设计；背光LCD显示组号、频道、电量等状态；指向性：心形指向；频率宽度：128MHz；RF功率输出：15mW/30mW可调；频率响应：63Hz~18kHz +/-3dB | 1 | 套 |
| 1.8.12 | 车外音频功放 | 1.具有完善的软启动、削波限幅、过热、过压、直流、VHF、交流及短路保护功能； 2.立体声、桥接工作模式可选择。 3.输出功率≥2*450W/8欧姆，2*850W/4欧姆； 4.频响：20Hz~20kHz，+/-1.5dB； 5.信噪比（A计权，额定功率在8欧姆）：≥102dB； 6.总谐波失真（标准测量条件，20Hz~20kHz全频带测量）：≤2%。 | 1 | 台 |
| 1.8.13 | 车外喇叭 | 1.车外喇叭； 2.功率不低于100W。 | 2 | 个 |
| 1.9 | 视频会议终端 | 1.符合应急管理技术体制要求。 2.支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性； 3.支持并提供64Kbps-8Mbps接入速率； 4.支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.264 SVC等图像编码协议； 5.支持1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、CIF等分辨率； | 1 | 套 |
| 1.10 | 语音交换 |  |  |  |
| 1.10.1 | IP语音接入网关 | 1.FXS接口数量不少于6个，FXO接口数量不少于2个； 2.模拟接口FXS、FXO；FXS、FXO口绑定； 3.信令中继协议：CAS：Analog CO Trunk； 4.VoIP关键协议：SIP、H。323； 5.语音编码：G.711、G.723、G.729； 6.19英寸标准机架式； 7.单路220V交流供电。 | 1 | 套 |
| 1.10.2 | 语音终端 | 1.普通电话终端 | 3 | 套 |
| 1.11 | 视频监视 |  |  |  |
| 1.11.1 | 车外云台高清监视（前） | 1. 1/2.8英寸 CMOS，宽动态，红外夜视距离不小于100米； 2. 分辨率：1920x1080； 3. 控制协议pelco自适应，水平视角 62°(广角）-3.1°(远端），信噪比＞50db，支持背光补偿； 4. 最低照度：0.002Lux @(F1.5,AGC ON)彩色 ，0.0002Lux @(F1.5,AGC ON)黑白； 5. 焦距长度 f=4.5mm～135mm； 6. 变焦倍数：不低于30倍光学变倍； 7. 水平手动速度最高 160°/S，垂直手动速度最高 55°/S； 8. 预置位：255个，水平速度最高160°/S，垂直速度最高 80°/S； 9. 防护等级≥IP66； 10. 具备风冷、加热、雨刷、遮阳罩；具备除霜除雾功能，适合高温高湿环境使用； 11. 可支持云台自锁，抗风等级高； 12. 支持-35℃冷启动； 13. 内置智能软件视频防抖算法，视频抗抖动性能强； 14.支持SDI和IP视频双输出； 15. 车载电源电压输入范围：DC9V～DC36V； 16. ▲具备国家认可的第三方检测机构出具的型式检测报告并提供复印件。 | 1 | 套 |
| 1.11.2 | 车外云台高清监视（后） | 1. 1/2.8英寸 EXmor CMOS，宽动态，红外夜视距离不小于100米； 2. 分辨率：1920x1080； 3. 控制协议pelco自适应，水平视角 62°(广角）-3.1°(远端），信噪比＞50db，支持背光补偿； 4. 最低照度：0.002Lux @(F1.5,AGC ON)彩色 ，0.0002Lux @(F1.5,AGC ON)黑白； 5. 焦距长度 f=4.5mm～135mm； 6. 变焦倍数：不低于30倍光学变倍； 7. 水平手动速度最高 160°/S，垂直手动速度最高 55°/S； 8. 预置位：255个，水平速度最高160°/S，垂直速度最高 80°/S； 9. 防护等级≥IP66； 10. 具备风冷、加热、雨刷、遮阳罩；具备除霜除雾功能，适合高温高湿环境使用； 11. 可支持云台自锁，抗风等级高； 12. 支持-35℃冷启动； 13. 内置智能软件视频防抖算法，视频抗抖动性能强； 14.支持SDI和IP视频双输出 15. 车载电源电压输入范围：DC9V～DC36V 16. ▲具备国家认可的第三方检测机构出具的型式检测报告并提供复印件。 | 1 | 套 |
| 1.11.3 | 车内会议摄像机 | 1.高清会议摄像机，1/2.8 英寸高品质CMOS 传感器，有效像素≥207万、16：9，镜头变倍20倍光学变焦，f=4.7～94mm； 2.10倍数码变焦，视角2.9°(窄角）～55.4°(广角），光圈系数F1.6～F3.5，最低照度0.5Lux(F1.8, AGC ON)，2D&3D 数字降噪； 3.白平衡：手动/自动/一键白平衡； 4.视频接口DVI(HDMI)、3G-SDI、LAN，图像码流 双码流输出； 5.视频压缩格式H.265、H.264； 6.双码流输出，控制信号接口RS-232，带环通RS-232输出； 7.水平转动 -170°～ +170°，俯仰转动 -30°～ +90°； 8.水平控制速度0.1 ～100°/秒，俯仰控制速度0.1～45°/秒； 9.电源适配器：输入AC 110V-AC 220V；输出DC 12V/1.5A；输入电流 1A(最大)，功耗 12W(最大)； 10.重量≤2kg； 11.支持正装及倒装。 | 1 | 套 |
| 1.12 | 集中控制系统 |  |  |  |
| 1.12.1 | 运行监控主机 | 1.ARM11 CPU，内存不小于256M，Flash闪存不小于1G； 2.采用667MHz主频的32位内嵌式处理器； 3.至少8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多口相同或不同的红外设备，具有现场红外数据采集功能； 4.至少8路独立可编程RS-232/422/485 控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码； 5.至少8路弱电继电器接口； 6.至少8路数字输入/输出IO接口； 7.支持无线(红外、WIFI)、有线(以太网)控制操作。 | 1 | 台 |
| 1.12.2 | 集中控制软件 | 1.支持一键启动系统设备； 2.具备定制使用模式功能； 3.支持音视频信号集中管控； | 1 | 套 |
| 1.12.3 | 控制终端 | 1.采用Android或IOS系统； 2.支持802.11标准； 3.屏幕≥9英寸。 | 1 | 台 |
| 1.13 | 供配电及管理 |  |  |  |
| 1.13.1 | 取力发电机（核心产品） | 1.取力发电机； 2.持续功率：≥5.0KW； 3.带增功补偿配置；全功率补偿；稳定输出纯正弦波； 4.输出电压：220 ±10% V AC；输出频率：50 Hz； 5.电压调整范围：95%～105%； 6.转速：空载≥1500转； 7.发电机尺寸：≤φ172*220mm； 8.发电机重量：≤11kg； 9.控制单元尺寸：≤482.6*550*177mm； 10.控制单元重量：≤38kg； 11.使用环境：-20℃～+50℃； 12.具备一键开关机能力，具备液晶显示数据实时监控功能； 13.具备功率补偿功能。 | 1 | 套 |
| 1.13.2 | 在线式车载加固电源 | 1.在线式，车载加固型； 2.持续输出功率：6000VA； 3.逆变输出波形：纯正弦波（失真率≤3%），市电输入电压及频率 ：220（1±25%）VAC，45～55Hz； 4.市电与逆变切换时间：≤10ms； 5.工作方式：高频在线机； 6.逆变器输出：具有滤波功能； 7.直流输入及输出接口：采用交流输入输出选择符合要求的航插。 8.电气接口：市电一路输入，逆变输出航插接口（整机需配套合适对应公母航插）； 9.显示：前面板LED显示：市电，电池（逆变），旁路，充电及过载，过温故障指示； 10.保护功能：低压报警和关断，过压保护，过载保护，短路保护，过温报警保护； 11.工作温度：-20℃～50℃；存储温度：-40℃～70℃； 12.输出电压及频率：220Vac（1±5%），50（1±0.5%）Hz；主机耐压标准：输入-输出、输入-机壳、输出-机壳：1500VDC； 13.电磁兼容满足FCC Part15 ClassA，通信方式 RS232（可监控电源电压和电流，故障信息）； 14.主机特殊处理：三防处理，工作海拔 ≤5000m； 15.▲通过震动测试，提供提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 | 1 | 套 |
| 1.13.3 | 车载加固式综合电源 | 1.车载加固数字触摸屏电源； 2.市电、车载发电机、在线式电源输入； 3.能实时监控配电的输入输出状态； 4.支持时序供电、时序断电； 5.工业LCD触摸屏尺寸≥7英寸，即时显示市电、发电电压与电流，零地电压、地位差电压，以及各种报警信息； 6.不少于六种保护功能：过压、欠压、过流、漏电、地电压差超限、市电零火线反接； 7.具备外市电应急切换按钮，发电机应急切换按钮，时序上电应急切换按钮，时序断电应急切换按钮，在触摸屏不可使用情况下具有应急供电能力，确保用电稳定； 8.具备外输入电源指示灯，外输入电源开关，在线式电源指示灯，在线式电源开关，声光报警提示，具备外接电源电压表； 9.系统可控制天线倒伏机构及查看环境设备数据； 10.支持APP集中控制； 11.▲工作温度：-20℃～+60℃，通过震动测试，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 | 1 | 套 |
| 1.13.4 | 蓄电池 | 1、2块，单块蓄电池容量≥12VDC120AH | 1 | 组 |
| 1.13.5 | 充电机 | 1、充电程式：恒流-均充减流-涓流浮充 | 1 | 套 |
| 1.14 | 环境保障系统 |  |  |  |
| 1.14.1 | 车外照明 | 1.LED 车外照明； 2.场地照明，共计3 组，两侧各1 组，后方1 组。 3.单组功率≥30W | 1 | 套 |
| 1.14.2 | 车内照明 | 1.定制车内整体照明； 2.光源采用节能LED； 3.不低于350Lux | 1 | 套 |
| 1.14.3 | 应急照明 | 1、手持式，LED光源 | 1 | 套 |
| 1.15 | 辅助配套系统 |  |  |  |
| 1.15.1 | 手动线缆盘 | 1、小型手动绕线盘2 个，带锁止功能 | 1 | 套 |
| 1.15.2 | 外接线缆 | 野战户外双绞线80m | 1 | 套 |
| 1.15.3 | 倒车后视与行车记录 | 1.夜视加强； 2.停车监控； 3.具备倒车影像功能。 | 1 | 套 |
| 1.15.4 | 维护工具 | 1、电讯维护工具套件。 | 1 | 套 |
| 1.15.5 | 辅材配件 | 1、全车线缆、接插件、转换器、航空转接头、射频接头等。 | 1 | 套 |
| 1.15.6 | 防火灭火设备 | 1、干粉型 2kg | 1 | 套 |
| 1.15.7 | 接地设施 | 1、蛇皮扁平接地线20m，铜质接地棒1.5m，1根 | 1 | 套 |
| 1.15.8 | 避雷设施 | 1、额定工作电压230V，保护电压350V，漏电流1mA，额定放电电流（20 次8／20 us脉冲测试）10 K。 | 1 | 套 |
| 1.15.9 | 电源接口窗 | 配备不少于以下接口，且符合国家相关标准： 1.220V 电源输入接口1 个； 2.220V 电源输出接口1 个； 3.电源总开关1 个； 4.220V 漏电保护模块1 个； 5.220V 防雷保护模块1 个。 | 1 | 个 |
| 1.15.10 | 信息接口窗 | 至少包含： 1.2 路RJ11 电话接口、1 路RJ11 中继接口； 2.4 路RJ45 数据接口； 3.2 路BNC 音视频输入接口、2 路BNC 音视频输出接口； 4.2 个VGA 输入接口，2 个VGA输出接口； 5.2 个HDMI 输入接口，2 个HDMI 输出接口； 6.2 路单模光纤接口； 7.数据接口带避雷器，航空接插件。 | 1 | 个 |
| 1.15.11 | 侧壁信息接口盒 | 1、带有电源插座、电话RJ11 插座和网络RJ45 插座。 | 4 | 个 |
| 1.16 | 车辆底盘及改装 |  |  |  |
| 1.16.1 | 成品车（改装平台） | 1.外形尺寸：≥5900*2050*1950mm； 2.轴距：≤3710mm； 3.轮距：≥前1715mm/后1716mm； 4.接近角/离去角：≥25.8°/21.2°； 5.离地间隙：≥208mm； 6.最高车速：≥170Km/h； 7.整备质量：≤2700kg； 8.最大总质量：≥3220kg； 9.车身型式：双排座、4车门； 10.发动机型式：汽油、V6； 11.发动机排量：≥3497ml； 12.发动机最大功率：≥280kw； 13.发动机最大扭矩：≥670N.m； 14.排放标准：国六； 15.变速器型式：10挡手自一体； 16.驱动形式：前置四驱； 17.前悬挂型式：独立双叉臂悬架； 18.后悬挂型式：非独立悬架 | 1 | 辆 |
| 1.16.2 | 车辆改装 | 1.整车封闭、隔音降噪，外观协调； 2.安装车内和车外摄像机、内饰修复、后部机柜安装并加固处理、通信和控制设备安装、整车综合布线等； 3.车身外观喷涂（喷涂方案必须经采购人确认）。 | 1 | 项 |
| 1.16.3 | 加强及改造 | 1.车体加固，改装后轴荷质量分配合理，左右承载均匀，不改变原有技术性能、结构强度； 2.重心尽可能低，改装后符合 GB 7258-2004 的静态侧倾角要求； 3.改装后外形尺寸不得超过限值。 | 1 | 套 |
| 1.16.4 | 机柜 | 1、19 英寸标准机柜 | 2 | 套 |
| 1.16.5 | 天线倒伏机构 | 1.工作温度：-20℃-+65℃； 2.工作环境，全天候； 3.工作扭力：4kgm； 4.工作载荷：5kg； 5.供电电压：DC12V/DC24V； 6.电动倒伏或竖直时间：约10s； 7.竖直角度90°±0.5°，倒伏角度：0°±0.5°； 8.重量≤10kg； 9.数码显示角度； 10.具备天线未收拢启动报警功能，可集成在集中控制系统中。 | 2 | 套 |
| 1.16.6 | 舱顶平台 | 1、设置车顶平台，便于相应车顶设备的安装；车顶平台铺设防滑铝板，满足2成人同时登顶操作。 | 1 | 套 |
| 1.16.7 | 护栏 | 1、车顶四周安装有车顶护栏，护栏的整体高度高出相应天线的高度，避免在行车时刮碰天线。 | 1 | 套 |
| 2 | 运兵车 | 1.车辆外部尺寸（mm）：车长≥6540；宽≥2090；高≥2550； 2.车辆轴距：≥3700mm； 3.发动机燃料：柴油； 4.发动机排量：≥2198ml； 5.发动机最大功率：≥100kw； 6.发动机最大扭矩：≥350 N·m； 7.发动机排放标准：国六； 8.改装后乘员（含司机）数量：≥11人； 9.双开门：侧开门和后对开门； 10.装备柜：两列，采用不锈钢材料制作，安装牢固。每列不少于8个置物格，并提供固定装置； 11. 大功率原车冷暖空调，顶置空调（制冷量≥3500W，制热量≥3000W）； 12.提供真皮座椅； 13.每排座椅车身两侧均提供220V市电插座面板； 14.配置紧急逃生出口； 15.整车提供外接市电电源接口，外接市电为车内空调、插座等主要电器设备供电，接口防护等级不低于IP65；这个防护等级够不够 16.根据相关要求外观喷漆； 17.*供应商须承诺，车辆改装后进入《道路机动车辆生产企业及产品公告》目录，能够正常上牌（提供承诺函）。 | 4 | 辆 |
| 3 | 超短波数字手持终端 |  |  |  |
| 3.1 | 防爆数字手持终端 | 1.工作频段：350～400MHz； 2.信道容量：1024； 3.工作模式：常规（模拟/数字）集群（DMR/PDT/MPT）； 4.信道间隔：12.5kHz； 5.重量：≤500克（含电池、背夹、天线）； 6.尺寸：≤160mm*60mm*50mm； 7.显示屏：≥1.8英寸，彩色LCD显示屏； 8.电池容量：≥2100mAh锂离子电池； 9.▲防爆等级：不低于Ex ib IIC T4 Gb，Ex ibD 21 T120；提供防爆检测报告复印件并加盖投标人公章； 10.工作温度：-20℃～+50℃； 11.储存温度：-40℃～+85℃； 12.防护等级：不低于IP68； *13.提供型号核准证复印件并加盖投标人公章； 14.▲提供防爆合格证复印件并加盖投标人公章。 | 15 | 台 |
| 3.2 | 数字手持终端 | *1.具备无线电发射设备型号核准证； 2.频率范围：350MHz-400MHz； 3.支持TMO、DMO、RMO工作模式； 4.支持北斗、GPS双模定位； 5.支持RSSI指示； 6.支持振铃音量、话音音量可调； 7.支持快速选择通话组； 8.支持唯一身份码和多个组号。 9.重量（含电池）≤360g； 10.▲支持模拟常规、模拟集群（MPT）、数字常规（PDT/DMR）和数字集群（PDT/DMR），在切换工作模式时，无需重启； 11.▲终端支持对语音及数据进行加密，加密方式包含硬加密和软加密； 12.▲防护等级≥IP68； | 15 | 台 |
| 4 | 天通卫星手持终端 | 1.智能全网通天通卫星电话； 2.支持业务：支持天通卫星电话，短消息功能； 3.语音业务速率：1.2kbps/2.4kbps/4kbps； 4.短信：单条140个字节； 5.屏幕尺寸：≥5英寸； 6.触摸屏：电容触摸屏； 7.运行内存（RAM）：≥4GB； 8.机身内存（ROM）：≥64GB； 9.前置摄像头：≥800W； 10.后置摄像头：≥1300W； 11.支持WIFI、蓝牙，具备重力传感器、距离传感器、光线传感器、电子罗盘等； 12.电池容量：≥4300mAh（典型值），通话时间：≥6小时； 13.防护等级：≥IP67； 14.含1年使用费。 | 5 | 台 |
| 5 | 视频终端设备 |  |  |  |
| 5.1 | 高清IP户外摄像头 | 1.一体化高清布控摄像机，含高清晰摄像机、红外云台、减震吸盘、视频编码、无线传输等模块； 2.≥200万像素，分辨率≥1080P，支持H.265编码算法； 3. 360°全向云台，支持垂直旋转-15°～90°； 4.≥30倍光学变焦，≥10倍数字变焦，红外夜视距离≥60米，可实现日夜布控； 5.支持4G双卡远程无线视频传输，双TF卡存储，单卡支持128GB以上，内置Wifi； 6.内置天线，防护等级≥IP66； 7.内置大容量锂电池，可持续工作6小时以上； 8.支持可拆卸式大功率锂电池座，可连续工作16小时； 9.支持 GPS/北斗混合定位； 10.支持云平台，应急指挥调度台； 11.与无中心自组网系统配套使用； 12、提供国家认可的第三方检测机构的出具的型式检验检测报告。 | 1 | 套 |
| 5.2 | 高清执法记录仪 | 1. android系统，操作方便，界面友好； 2.200万像素视频录像，1600万像素拍照； 3.具有3.5英寸电容式多点触摸彩色显示屏； 4.可拆卸高能锂电池，可连续拍摄8小时以上，支持手工快拆； 5.支持4G全网通，支持WIFI，内置蓝牙； 6.支持双向语音对讲，集群对讲，应急调度； 7.支持本地视频预览，录像图片查询回放，设置菜单； 8.支持一键录像、拍照、录音，一键报警； 9.支持GPS/BD定位； 10.三防设计，IP68防护等级； 11.与无中心自组网系统配套使用。 | 2 | 台 |
| 5.3 | 无人机视频采集系统 | 1.传感器：不小于1/2.3 英寸CMOS； 2.像素≥1200万； 3.镜头等效焦距：24-48mm； 4.录像分辨率：支持4K、2.7K、FHD； 5.最高支持4800万像素超解析照片； 6.增强型三轴机械增稳云台； 7.最长飞行时间≥30分钟； 8.图传距离≥8km，图传质量：1080p@30fps； 9.最大上升速度：不小于5m/s；最大下降速度：不小于3m/s； 10.最大水平飞行速度：不小于72km/h； 11.最大起飞海拔高度：不小于6000m； 12.最大抗风等级：不小于5级； 13.最大旋转角速度：200°/s； 14.全向障碍物感知能力； 15.云台：转动范围 俯仰：-90°～+30°，平移：-75°～+75°，最大控制转速（俯仰）120°/s； 16.配备全能配件包，包含不少于：1台车载充电器、2块智能飞行电池、1个出行单肩包、2对螺旋桨、1台电池管家、1台电池-充电宝转换器。 | 1 | 套 |
| 5.4 | 信息处理终端 | 1.用于各类文件的传输和处理； 2.利用数据传输平台，实现指挥系统之间的收发； 3.包括发送、接收、回执、查询、报文管理； 4.最低配置：I7处理器，8GB内存，硬盘容量512G，屏幕尺寸13.9英寸，分辨率2K； 5.全金属机身，屏占比不低于90%； 6.机身厚度≤16mm； 7.机身重量不超过1.5kg。 | 1 | 台 |
| 6 | 灾区电话 | 1.最大通信距离可达2km； 2.便携箱式； | 6 | 套 |

第七章  评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格投标人不足三家的，不得评标。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、 评标方法

2.1本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2符合性检查。

3.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2投标文件有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（二）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（三）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（四）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的；

（五）商务、技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（六）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的。

（七）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的（本章3.2.2规定的例外情形除外）；

（八）没有完全响应招标文件的其他实质性要求或属于招标文件中投标无效情形的。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，不发达地区或少数民族地区的供应商排列顺序在非不发达地区或少数民族地区的供应商之前；得分且投标报价相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商并列；得分且投标报价相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.8.1-3.8.3的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9低于成本价投标处理。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（一）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（二）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（三）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（四）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

4.1本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

4.3.3综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)* 30%*100 | / | 价格扣除政策详见招标文件第二章 共同评分因素 |
| 2 | 技术、服务要求30% | 30 分 | 完全符合招标文件第六章技术、服务要求二、设备清单及参数没有负偏离得30分；每有一项“▲”号参数负偏离的，扣1.395分，每有一项非“▲”号参数负偏离的，扣0.01分。 注：1、▲号参数共计18项，非▲号参数共计489项。 2、▲号参数需提供相应技术证明材料，否则不得分。参数中有具体要求的从其要求。 3.*号参数作为实质性要求，不做评分。 | / | 技术类评分因素 |
| 3 | 技术方案 | 10分 | 根据供应商提供给的技术方案进行评分，包含但不限于： 1、对系统建设的理解（满足招标功能的要求及上级有关规范；结合应急管理职能及采购人实际要求给出符合项目实际情况设备部署及安装方案）； 2、提供符合本项目功能要求的车改方案（含车体改装、车内改装、车外改装、车顶改装方案等，需绘制详细的车辆改装视图，以及相关三维效果图）。 3、提供设计合理的系统电磁兼容设计（包含整车降噪及保护措施、减震设计、屏蔽设计等方案）。 4、提供符合本项目功能要求的系统集成方案。 方案包括以上内容、具有针对性且不存在不适用项目实际情况的情形，不存在凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况的得10分，方案中有表述不通或不符合本项目实际需求或不利于项目实际工作开展的，每有一项扣1.5分。方案中每有一项漏项的扣2.5分，扣完为止。未提供方案不得分。 | / | 技术类评分因素 |
| 4 | 质量保障及售后服务方案 | 10分 | 根据供应商提供的质量保障及售后服务方案进行评审，包含但不限于： 1、根据本项目实际要求制定进度计划、质量保障措施； 2、服务响应时间并给出响应时间的合理理由； 3、应急处理措施； 4、信息安全管理措施； 5、售后服务方案（含售后服务人员安排、售后服务保障措施、培训措施等）。 方案包括以上内容、具有针对性且不存在不适用项目实际情况的情形，不存在凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况的得10分，方案中有表述不通或不符合本项目实际需求或不利于项目实际工作开展的，每有一项扣1.5分。方案中每有一项漏项的扣2分，扣完为止。未提供方案不得分。 | / | 技术类评审因素 |
| 5 | 投标人综合实力7% | 7分 | 1. 投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1分； 2. 投标人具有信息安全服务资质证书的得2分； 3. 投标人具有ITSS信息技术服务运行维护资质得2分； 4. 投标人具有信息系统建设和服务能力评估资质，CS4级及以上的得2分，CS4级以下的得1分。 注：以上资质证书须提供证明材料复印件，并加盖投标人公章，证书须在有效期内，否则不计分。 | / | 共同评分因素 |
| 6、 | 拟投入本项目人员7% | 7分 | 1、拟投入本项目项目经理同时具备信息系统项目管理师、高级工程师证书的得2分；只具备一项得1分；都不具备不得分。 2、拟投入本项目项目实施人员具有系统架构师1名及以上、网络工程师2名及以上和信息系统项目管理师2名及以上得3分，一项不满足扣减1分，未提供的不得分。 3、投标人售后服务团队成员具有ITSS IT服务项目经理2名及以上和ITSS IT服务工程师2名及以上得2分，任意一项不满足扣减1分，未提供的不得分。 注：人员资质证书注册单位需为所投标单位，否则不予计分。 | / | 共同评审因素 |
| 7 | 业绩 | 4分 | 投标人自2018年7月1日（以合同签订时间为准）以来，独自承担的类似车辆信息化改装业绩，每提供1个得0.5分，最多4分。 注：提供中标通知书（或成交通知书）及投标人与最终用户签订的合同复印件（包含合同首页、合同清单页、签字盖章页及相关建设内容页等）并加盖投标人公章，不提供不计分。 | / | 共同评审因素 |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 2. 投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章（鲜章）。 3. 投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。 | / | 政策类评分因素 |

注： 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

4.3.4 本次综合评分法由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，

评标得分＝（A1＋A2＋……＋An）/NA＋（B1＋B2＋……＋Bn）/ NB＋（C1＋C2＋……＋Cn）/ NC＋（D1＋D2＋……＋Dn）/ ND

A1、A2……An分别为每个经济类评委（经济类专家）的打分，NA为经济类评委（经济类专家）人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委（技术类专家和采购人代表）的打分，NB为技术类评委（技术类专家和采购人代表）人数；C1、C2……Cn 分别为每个政策合同类评委（法律类专家）的打分，NC为政策合同类评委（法律类专家）人数；D1、D2……Dn 分别为评审委员会每个成员的打分（共同评分类），ND为评标委员会人数。

5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。中标候选供应商并列的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第八章  政府采购合同

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即RMB￥元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行。

五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥元，人民币大写元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥元， 人民币大写：元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥元，人民币大写：元整）后的日内支付合同金额百分之的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的日内，提交支付凭证资料给财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之款项：￥元，人民币大写元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥元， 人民币大写：元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后小时内响应到场，小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之/天的违约金；逾期付款超过天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人/单位负责人（授权代表）：            法定代表人/单位负责人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

附件一：有关投标保证金收退的温馨提示

1.投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。保证金提交以到账时间为准。请各报名供应商在规定时间内缴纳投标保证金，避免因银行退票等，出现保证金未按时到账等情况影响您的正常投标。保证金到账查询电话：028-87797107转2

2.开标后，中标结果公告发布网站为：四川政府采购网

3.保证金退还程序：

未中标供应商：我司将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，各供应商可自行查账，若项目中标通知书发出后5个工作日没有收到保证金的，可拨打财务电话（028-87797107转2）查询。

中标供应商：中标供应商需在我司指定网站（http://sale.scbid.net）上传有效的采购合同壹份（注意：①注册登录后在采购合同上传界面操作②合同上传咨询电话：028-87797776-714）。我司将在收到中标供应商上传的采购合同后为您办理保证金退还手续。若提交资料后5个工作日内未收到保证金的，可拨打财务电话（028-87797107转2）查询。

附件二：递交投标文件签收表

| 递交投标文件签收表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  | 招标编号： |  |
| 开标时间： |  |  |  |  | 开标地点： |  |
| 包号 | 投标人 | 递交时间 | 密封合格与否 （签收人确认） | 联系方式 | 签收回执确认 | 签收人 |
|  |  | 年 月 日 时 分 | □是 □否 | 联系人： | 投标人代表签字： |  |
|  |  |  |  | 电话： |  |  |
|  |  |  |  | 邮箱： |  |  |
| 备注：请以正楷字填写各项目内容，“递交时间”、“联系方式”请在现场签收时填写。我公司将向投标人出具投标文件签收回执，请投标人代表在“签收回执确认”签字确认。 |  |  |  |  |  |  |