竞争性磋商文件

采购项目编号：青海品冠磋商（工程）2025-051

采购项目名称：民和县川口镇东垣村污水收集提升改造工程

采   购   人：民和回族土族自治县城市管理综合行政执法局

采购代理机构：青海品冠招标代理有限公司

2025年07月

目  录

第一部分  采购邀请	3

第二部分  供应商须知前附表	6

第三部分  供应商须知	8

第四部分  合同条款及格式	21

第五部分  工程量清单	39

第六部分  图纸	41

第七部分  采购项目要求	42

第八部分  响应文件格式	45

第九部分  工程量清单部分	69

# 第一部分  采购邀请

青海品冠招标代理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受（以下均简称“采购人”）委托,拟对“民和县川口镇东垣村污水收集提升改造工程”进行国内竞争性磋商招标，现予以公告，欢迎潜在的供应商参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海品冠磋商（工程）2025-051 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 民和县川口镇东垣村污水收集提升改造工程 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购预算额度 | 670000.00元 |
| 最高限价 | 668473.07元 |
| 项目分标段个数 | 无 |
| 各标段要求 | 磋商内容：新建一体化污水泵站一座，压力排水管550米及相关附属配套设施。将管道末端污水接至川垣新区湟水大道已建污水管道内，最终接入污水处理厂处理排放，具体内容详见《磋商文件》。 |
| 各标段供应商资格条件 | - 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： - <1>供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 - 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； - 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； - 4、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明材料》，本项目采购标的所属行业为建筑业。 - 5、其他资质条件： （1）供应商须具备市政公用工程施工总承包叁级（含）及以上资质，并在人员、设备资金等方面具有相应的施工能力； （2）拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级（含）及以上注册建造师执业资格，且提供有效的安全生产考核合格证书； - 6、外省企业具有有效的进青备案登记； - 7、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。 - 8、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。 |
| 公告发布时间 | 2025年07月03日 |
| 磋商文件发售起止时间 | 2025年07月03日至07月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59 |
| 磋商文件发售方式 | 供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） |
| 磋商文件售价 | 0元 |
| 获取磋商文件地点 | 政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 响应文件提交截止时间 | 2025年07月15日下午14:30（北京时间） |
| 响应文件开启时间 | 2025年07月15日下午14:30（北京时间） |
| 响应文件提交地点 | 政采云投标客户端（供应商应在提交响应文件截止时间前按磋商文件要求使用政采云电子投标客户端制作上传电子响应文件，并在开标时间到后远程解密响应文件） |
| 采购人及联系人电话 | 采购人：民和回族土族自治县城市管理综合行政执法局 联系人：马老师 联系电话：0972-8522540 联系地址：民和县川垣三路住建大楼三楼 |
| 采购代理机构机联系人电话 | 采购代理机构：青海品冠招标代理有限公司 联系人：马女士 联系电话：0971-6327698 电子邮箱：qhpgzbgy@163.com 联系地址：青海省西宁市城西区西川南路76号万达中心4号写字楼23楼12304室 |
| 采购代理机构开户银行 | 青海银行交通巷支行 |
| 收款人 | 青海品冠招标代理有限公司 |
| 银行账号 | 0209201000215391（代理费专用账号） |
| 其他事项 | - 本公告在《青海省政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》同时发布，公告内容以《青海省政府采购网》发布的为准； - 本次采购采用线上提交电子响应文件的方式进行，电子响应文件须在提交响应文件截止时间前上传； - 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云平台点击右侧 咨询小采或拨打政采云服务热线 95763。 |
| 财政部门监督电话 | 监督单位：民和回族土族自治县财政局 - 联系电话：0972-8526409 |

青海品冠招标代理有限公司

2025年07月03日

# 第二部分  供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目编号 | 青海品冠磋商（工程）2025-051 |
| 2 | 采购项目名称 | 民和县川口镇东垣村污水收集提升改造工程 |
| 3 | 采购人 | 民和回族土族自治县城市管理综合行政执法局 |
| 4 | 采购代理机构 | 青海品冠招标代理有限公司 |
| 5 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 6 | 评分办法 | 综合评分法 |
| 7 | 采购预算额度 | 670000.00元 |
| 8 | 最高限价 | 668473.07元 |
| 9 | 项目分包个数 | 无 |
| 10 | 采购要求 | 详见磋商文件第九部分 |
| 11 | 供应商资格条件 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的条件。 2、磋商文件规定的其他资质条件。 |
| 12 | 磋商保证金 | 磋商保证金：13000.00元（大写：壹万叁仟元整） 收款单位：青海品冠招标代理有限公司 开 户 行：青海西宁农村商业银行股份有限公司市民中心支行 行号：402851020412 银行账号：82010000000486052（保证金专用账户） 缴费时间：提交响应文件截止时间前，以银行到账时间为准。 |
| 13 | 缴费方式 | 缴费方式：磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，投标无效。 |
| 14 | 磋商保证金退还 | 未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还（不退现金）；成交供应商的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还（不退现金）。 |
| 15 | 递交响应文件方式 | 政采云平台提交 |
| 16 | 响应文件提交截止时间 | 2025年07月15日下午14:30（北京时间） |
| 17 | 响应文件开启时间 | 2025年07月15日下午14:30（北京时间） |
| 18 | 响应文件提交地点 | 政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 19 | 答疑澄清方式 | 线上答疑 |
| 20 | 代理服务费收取 | 收取对象：采购人 收费金额：3300.00元。 说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。 采购代理机构开户银行：青海银行交通巷支行； 收款人：青海品冠招标代理有限公司； 银行账号：0209201000215391（代理费专用账号） |
| 21 | 合同签订有效期 | 自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 |
| 22 | 政府采购合同备案 | 采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 采购代理机构留存贰份原件备案。 |
| 23 | 投标有效期 | 本次投标有效期为响应文件提交截止时间起60天 |
| 24 | 其他事项 | 付款方式:合同签订前，乙方向甲方交纳合同金额的3%作为履约保证金，项目验收合格后转为质量保证金，质量保证金待约定的质量保修期满 月且工程无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以支付。 合同签订后，甲方向乙方支付合同款的30%； 项目完成70%后甲方向乙方支付合同款的40%，乙方所交付的工程经甲方验收通过后甲方向乙方支付合同款30%。 |

# 第三部分  供应商须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

本次采购依据采购人的采购计划，仅适用于本磋商文件（以下简称“磋商文件”）中所叙述的项目。

- 2.采购方式、合格的供应商

2.1 本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2 合格的供应商：详见第一部分投标邀请中“各标段供应商资格条件”的规定。

- 3.磋商费用

供应商应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。

- 二、磋商文件说明

- 4.磋商文件的构成

4.1磋商文件包括：

（1）采购邀请

（2）供应商须知前附表

（3）供应商须知

（4）合同条款及格式

（5）工程量清单

（6）图纸

（7）采购项目要求

（8）响应文件格式

（9）工程量清单部分

（10）磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 供应商应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果供应商未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，根据相关法规要求，此类投标将被拒绝（视为无效投标）。

- 5.磋商文件、采购活动和成交结果的质疑

供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的供应商对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

- 6.磋商文件的澄清、修改

6.1 在投标截止期前，采购代理机构可对磋商文件进行必要的修改或者澄清。

6.2 采购代理机构对已发出磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在磋商文件要求提交首次响应文件截止时间至少5日前，在青海政府采购网上发布公告；不足5日的，顺延提交首次响应文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6.3在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在磋商文件中要求的磋商截止时间和磋商时间的三日前，将变更公告发布在青海省政府采购网上。

- 三、响应文件的编制

- 7.响应文件的语言及度量衡单位

7.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

- 8.磋商报价及币种

8.l磋商报价为总报价。必须包括：分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、及不可预见费等全部费用。

8.2 磋商函中应注明投标有效期。

8.3 供应商应根据磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 磋商最后报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。

8.5 磋商币种为人民币。

- 9.磋商保证金

9.1供应商应将磋商保证金缴款证明做为响应文件的内容一并提供。交纳的磋商保证金用于因供应商的行为使本次招标活动受到损失的抵项。在本次招标活动中未中标且供应商未发生过失行为的，采购代理机构将在成交通知书发出五个工作日内退还。

9.2供应商应在投标截止期前一工作日将磋商保证金缴纳到采购代理机构指定的账户，以银行到账时间为准。

9.3磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.4未按磋商文件要求在规定时间前交纳规定数额磋商保证金的投标将被拒绝。

9.5未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内全额无息退还（不退现金）；成交供应商的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内全额无息退还（不退现金）。

9.6下列任何情况发生时，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在递交响应文件的截止时间前未到达现场并且没有以书面形式如信函、传真等告知采购代理机构要撤其投标的；

（2）成交供应商在规定期限内未能按规定签订合同或未按规定缴纳中标服务费；

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）法律、法规规定的其他情形。

- 10.投标有效期

本次投标有效期为响应文件提交截止时间起60天。

- 11.响应文件构成

11.1供应商应提交相关证明材料，作为其参加投标和成交后有能力履行合同的证明。编写的响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第八章内容）：

（1）响应文件封面

（2）响应文件目录

（3）磋商函及磋商报价表

（4）法定代表人证明书

（5）法定代表人授权书

（6）供应商诚信承诺书

（7）已标价工程量清单

（8）施工组织设计

（9）项目管理机构

（10）资格审查资料

（11）磋商保证金

（12）查询截图

（13）无重大违法记录声明

（14）中小企业声明函

（15）残疾人福利性单位声明函

（16）监狱企业证明材料

（17）供应商认为在其他方面有必要说明的事项

注：供应商须按上述内容、顺序和格式编制响应文件，并按要求编制目录、页码。

- 12.响应文件编制要求

12.1磋商响应文件根据磋商文件和线上响应文件格式进行编制，并根据要求进行签字盖章。

- 四、响应文件的递交

- 13.提交响应文件截止时间、地点

13.1响应文件提交的截止时间及地点详见“供应商须知前附表”。

- 14.递送响应文件的地点、截止日期

14.1响应文件的递交地点与磋商地点相同。

14.2所有响应文件都必须按“供应商须知前附表”中规定的磋商截止时间之前上传至政采云平台。

14.3采购代理机构将拒绝接受在磋商截止时间之后上传的响应文件。

- 15.响应文件的撤回

允许供应商在提交最后报价之前声明撤回响应文件，但提交最后报价之后不得撤回其投标，否则其磋商保证金将不予退还。

- 五、磋商过程

- 16.磋商过程

16.1采购代理机构按本磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。

16.2磋商时，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.3磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

16.4磋商过程有专人记录，并存档备查。

- 六、磋商程序及方法

- 17.磋商小组

17.1 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

17.2 磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

（3）推荐预成交候选供应商；

（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

17.3磋商小组应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；

（3）对响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；

（4）参与磋商报告的起草；

（5）解答供应商及有关方面的质疑；

（6）配合纪检部门进行投诉处理工作。

17.4磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

17.5磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

- 18.磋商程序

18.1进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有响应文件，并按先初审、后详审的程序对响应文件进行评审、评分。

18.2初审阶段为资格性审查和符合性审查。响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

18.2.1实质性偏离是指响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，响应文件有下列情况之一的，按无效响应处理。

（1）资格性审查评审办法（初步评审）的内容有一项不符合评审标准的；

（2）不符合第2.2款“合格的供应商”之规定的；

（3）未按磋商文件要求缴纳或未足额缴纳磋商保证金的；

（4）未按第11.1款（1）-（14）要求提供相关资料的；

（5）响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

（6）供应商擅自改动采购人提供的工程图纸内容的；

（7）不可竞争费用未按相关规定计取的；

（8）响应文件载明的采购项目完成时间超过磋商文件规定的期限的；

（9）投标有效期、法定代表人授权期限不能满足磋商文件规定期限的；

（10）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（11）不按磋商小组会要求澄清、说明或补正的；

（12）响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

（13）投标报价超过采购预算额度或最高限价的；

（14）磋商专家小组认为应按无效投标处理的其他情况。

18.2.2 非实质性偏离指磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

18.2.3 在响应文件初审、详审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

18.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

18.4经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

- 19.评审办法

19.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法，评审内容分为磋商报价（最后报价）、施工组织设计、项目管理机构、企业业绩四部分组成（满分100分）。

19.2资格性审查评审办法（初步评审）

| 序号 | 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 响应文件签字、盖章 | 符合《磋商文件》的规定 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合《磋商文件》的规定 |
| 2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的工商营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 进青备案登记 | （指外地进青企业） |
|  |  | 企业资质等级 | 符合《磋商文件》规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合《磋商文件》规定 |
|  |  | 项目经理资格 | 符合《磋商文件》规定 |
|  |  | 其他资格 | 符合《磋商文件》规定 |
| 3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合《磋商文件》规定 |
|  |  | 工期 | 符合《磋商文件》规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合《磋商文件》规定 |
|  |  | 磋商保证金 | 符合《磋商文件》规定 |
|  |  | 施工组织设计、管理机构相关业绩和工程保修服务承诺 | 编制合理的施工组织设计（施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与措施、施工总平面设计、资源配备计划），提供项目管理机构人员名单。 |

19.3评审标准和分值分配：

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织设计评分标准 （58分） | 施工方案与技术措施（12分） | 供应商针对本项目编制施工方案与技术措施，包含但不限于①施工部署；②施工方案及技术措施；③技术措施满足工期、质量、安全生产及文明施工要求等相关内容。磋商小组对以上内容进行评审，满分12分，每缺少一项内容扣4分，每有一项内容存在缺陷，或此项内容不完整的扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 质量管理体系 与措施（6分） | 供应商针对本项目编制质量管理体系与措施，包含但不限于①质量管理体系；②管理人员责任明确；③质量管理措施、主要分项工程、作业指导书符合国家质量验收标准等相关内容。磋商小组对以上内容进行评审，满分6分，每缺少一项内容扣2分，每有一项内容存在缺陷，或此项内容不完整的扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 安全管理体系 与措施（6分） | 供应商针对本项目编制安全管理体系与措施，包含但不限于①安全管理体系；②管理人员岗位责任明确；③安全管理措施，符合国家安全生产管理规定等相关内容。磋商小组对以上内容进行评审，满分6分，每缺少一项内容扣2分，每有一项内容存在缺陷，或此项内容不完整的扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 环境保护管理体系与措施 （6分） | 供应商针对本项目编制环境保护管理体系与措施，包含但不限于①环境保护管理体系；②管理人员岗位责任明确；③环境管理措施符合国家及地方有关环境保护标准等相关内容。磋商小组对以上内容进行评审，满分6分，每缺少一项内容扣2分，每有一项内容存在缺陷，或此项内容不完整的扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 工程进度计划 与措施（6分） | 供应商针对本项目编制工程进度计划与措施，包含但不限于①施工流程能满足施工进度计划；②流水作业能保证施工连续、均衡、有节奏地进行；③管理措施能有效保证投标工期计划的顺利完成等相关内容。磋商小组对以上内容进行评审，满分6分，每缺少一项内容扣2分，每有一项内容存在缺陷，或此项内容不完整的扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 施工总平面布置图（5分） | 供应商针对本项目编制施工总平面布置图，包含但不限于①施工现场的利用符合现场实际，生产、生活用临时设施布置合理、紧凑，短运输、少搬运；②有利于生产、生活、安全、消防、环保、市容、卫生、劳动保护等，符合安全文明工地要求等相关内容。磋商小组对以上内容进行评审，满分5分，每缺少一项内容扣2.5分，每有一项内容存在缺陷，或此项内容不完整的扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 资源配备计划（5分） | 供应商针对本项目编制资源配备计划，包含但不限于①施工设备配置齐全；②机具配置齐全等相关内容。磋商小组对以上内容进行评审，满分5分，每缺少一项内容扣2.5分，每有一项内容存在缺陷，或此项内容不完整的扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案 （12分） | 供应商针对本项目编制危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案，包含但不限于①专项方案内容完整；②专项方案的编制；③安全施工的措施等相关内容。磋商小组对以上内容进行评审，满分12分，每缺少一项内容扣4分，每有一项内容存在缺陷，或此项内容不完整的扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 项目管理机构 （12分） | 项目管理机构 （12分） | 技术负责人（中级及以上职称）1名，质量员1名，安全员1名，施工员1名（持证各岗3分，无证不得分），满分12分。 |
|  | 企业业绩 （10分） | 2022年01月01日承建的类似工程每承建一个得2.5分，最高10分；以项目的合同或中标（成交）通知书（复印件）为准； |  |
| 3 | 磋商报价 （20分） | 报价分 （20分） | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×20 |
| 缺陷或不完整是指：①方案生搬硬套，与实际情况明显不符； ②或存在与项目明显无关的文字内容； ③或内容不适用项目的实际情况； ④或对采购需求理解缺位混乱； ⑤或描述的内容混乱，重点不突出； ⑥或内容缺失不完善，可操作性差； ⑦或凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误； ⑧或适用（引用）的规范及标准错误或已废止； ⑨或地点区域错误，或项目名称错误等； ⑩或不可能实现的情形等任意一种情形。 |  |  |  |

注：（1）项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

- 七、确定成交供应商

- 20.推荐并确定成交供应商

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- 21.成交通知

21.1采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在青海政府采购网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

21.2《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

- 八、授予合同

- 22.签订合同

22.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

22.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

22.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 九、磋商活动终止

- 23. 终止情形

23.1出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

23.2终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

- 十、处罚

- 24.处罚情形

有下列情形之一的，供应商的磋商保证金不予退还；成交供应商的成交结果无效，履约保证金不予退还。情节严重的，报省财政厅依法进行处理：

24.1供应商在提交响应文件截止时间之后撤回响应文件的。

24.2供应商在响应文件中提供虚假材料的。

24.3采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

24.4有恶意串通等不正当竞争行为的。

24.5成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。

24.6未按照磋商文件、响应文件确定的事项签订采购合同的。

24.7擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。

24.8成交供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的。

24.9法律、法规规定的其他情形的。

- 十一、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

# 第四部分  合同条款及格式

## 第一节 通用合同条款

注：具体通用合同条款参照《标准施工招标文件》（通用合同条款）

- 付款方式:

- 合同签订前，乙方向甲方交纳合同金额的3%作为履约保证金，项目验收合格后转为质量保证金，质量保证金待约定的质量保修期满     月且工程无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以支付。

合同签订后，甲方向乙方支付合同款的30%；

项目完成70%后甲方向乙方支付合同款的40%，乙方所交付的工程经甲方验收通过后甲方向乙方支付合同款30%。

第二节 专用合同条款

## 1. 一般约定

### 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：                              ；

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                        ；

资质类别和等级：                      ；

联系电话：                                            ；

电子信箱：                                            ；

通信地址：                                    。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                        ；

资质类别和等级：                        ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                     。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：              。

1.1.3.9 永久占地包括：                               。

1.1.3.10 临时占地包括：                              。

### 1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：                                   。

### 1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：                    。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                              ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                              。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：               。

### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：                                    。

### 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：            ；

发包人向承包人提供图纸的数量：            ；

发包人向承包人提供图纸的内容：            。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：                              ；

承包人提供的文件的期限为：              ；

承包人提供的文件的数量为：                  ；

承包人提供的文件的形式为：              ；

发包人审批承包人文件的期限：              。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：                  。

### 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：              ；

发包人指定的接收人为：                        。

承包人接收文件的地点：                      ；

承包人指定的接收人为：                      。

监理人接收文件的地点：                      ；

监理人指定的接收人为：                      。

### 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                                。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：                                              。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由              承担。

### 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                                                  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：                       。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：        。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：                    。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：                            。

### 1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：                   。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：                          。

## 2. 发包人

### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                       ；

身份证号：                         ；

职    务：                       ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                       。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                          。

### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                     。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                 。

### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：                       。

发包人是否提供支付担保：                             。

发包人提供支付担保的形式：                             。

## 3. 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：                                。

承包人需要提交的竣工资料套数：                               。

承包人提交的竣工资料的费用承担：                          。

承包人提交的竣工资料移交时间：                            。

承包人提交的竣工资料形式要求：                               。

（6）承包人应履行的其他义务：                            。

### 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                       ；

身份证号：                       ；

建造师执业资格等级：                 ；

建造师注册证书号：               ；

建造师执业印章号：               ；

安全生产考核合格证书号：               ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                       ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                           。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                     。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                                                             。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：             。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：                      。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：         。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：                                                          。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：                                                               。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：                                                                 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：                                                                   。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：                                                                  。

### 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                                    。

主体结构、关键性工作的范围：                                。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                                。

其他关于分包的约定：                                            。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                           。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：                                                           。

### 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：                                   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：                       。

## 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                                     。

关于监理人的监理权限：                                     。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

。

### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                     ；

职    务：                     ；

监理工程师执业资格证书号：                   ；

联系电话：                     ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                     ；

关于监理人的其他约定：                     。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                                      ；

（2）                                                      ；

（3）                                                       。

## 5. 工程质量

### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                                     。

关于工程奖项的约定：                                           。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：            。

监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

## 6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：                 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：                                 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                       。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                                   。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：             。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：           。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：                       。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：                                                          。

### 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：                                                           。

### 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                      。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：                     。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：                     。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

### 7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                                                 。

### 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：                      。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：     。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：               。

### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                             。

### 7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                                      ；

（2）                                                      ；

（3）                                                      。

### 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：                                     。

## 8. 材料与设备

### 8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：                    。

### 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                                           。

### 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：                               。

## 9. 试验与检验

### 9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                                   。

施工现场需要配备的试验设备：                                   。

施工现场需要具备的其他试验条件：                               。

### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                                       。

## 10. 变更

### 10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：                                         。

### 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:                                            。

### 10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                             。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                             。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                                    。

### 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                               。

### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：                               。

## 11. 价格调整

### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                         。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                                                            ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                                   。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：                                。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：                                     。

风险费用的计算方法：                                         。

风险范围以外合同价格的调整方法：                             。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                                         。

风险费用的计算方法：                                         。

风险范围以外合同价格的调整方法：                             。

3、其他价格方式：                                            。

### 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                                       。

预付款支付期限：                                             。

预付款扣回的方式：                                           。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                                 。

预付款担保的形式为：                                         。

### 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                                          。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                      。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                                  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                                  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                                    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                                。

### 12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                                      。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：                                。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：                   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：                   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：               。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                       。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：                    。

（2）发包人支付进度款的期限：                             。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                      。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                           。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：                 。

## 13. 验收和工程试车

### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

### 13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：                                        。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                                            。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                              。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                                                            。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                    。

### 13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                                                  。

（1）单机无负荷试车费用由                               承担；

（2）无负荷联动试车费用由                               承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                                    。

### 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                                  。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：                            。

竣工付款申请单应包括的内容：                                    。

### 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                            。

发包人完成竣工付款的期限：                                  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                      。

### 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                            。

承包人提交最终结算申请单的期限：                            。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：                                                            。

（2）发包人完成支付的期限：                                 。

## 15. 缺陷责任期与保修

### 15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：                                          。

### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：                              。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第     种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                           ；

（2）      %的工程款；

（3）其他方式:                                              。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第     种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                         。

关于质量保证金的补充约定：                                     。

### 15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：                                                 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：                   。

## 16. 违约

### 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                                        。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：                                                          。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                                                          。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                                。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                                                          。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：             。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                                              。

（7）其他：                                               。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

### 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                                        。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：                          。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                            。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                。

## 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                                                         。

### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

## 18. 保险

### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                                    。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                        。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：                        。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                            。

## 20. 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：               。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                                     。

选定争议评审员的期限：                                       。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                             。

其他事项的约定：                                             。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                                   。

### 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

第三节 合同附件格式

### 附件一：合同协议书

合同协议书

编号：QHPG-2025-051

发包人（全称）：                      

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：                 。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             　　　承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  　　　　法定代表人或其委托代理人：

（签字）  　　　　                  （签字）

地    址：         地  址：  

邮政编码：           邮政编码：     

法定代表人：                 法定代表人：      

委托代理人：                 委托代理人：

电     话：        电    话：

传     真：      传    真：    

开户银行：         开户银行：     

账    号：           账    号：

# 第五部分  工程量清单

## 1.工程量清单说明

1.1本工程量清单根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）编制。

1.2本工程量清单应与磋商文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及施工图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款和第七部分中的约定及本章的有关规定。

1.4供应商在计价时应按磋商文件的要求，根据采购人提供的工程量清单，参照国家和青海省颁布的有关规定以及企业自身情况计算报价。

1.5规费和税金的取费标准：按照国家和青海省颁布的有关规定执行，不得作为竞争性费用。

1.6措施项目清单中的安全防护、文明施工措施费应按照国家和青海省颁布的有关规定计价，不得作为竞争性费用，报价时单例。

1.7材料价按照市场价确定；

1.8施工过程中若发生设计变更增减工程量，按量按实调整；

1.9采购人提供的工程量清单发生增减，量差在±5%（不含本数）以外时按监理工程师核定后的数量调整。

1.10供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他项目的单价或合价内。

1.11投标总价包括完成本工程项目的成本、利润、税金、风险费（包括材料涨价因素）、政策性文件规定费用等所有费用，投标报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

## 2.工程量清单规范用词说明

2.1 为便于在执行工程量清单规范条文时区别对待，对要求严格程度 不同的用词说明如下：

（1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

（2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应“，反面词采用“不应”或“不得”；

（3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜“，反面词采用“不宜”；

（4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2.2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 第六部分  图纸

/

# 第七部分  采购项目要求

### 一、磋商内容

民和县川口镇东垣村污水收集提升改造工程。

### 二、工程量清单编制说明

1.本工程量清单是根据磋商文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计算规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2.本工程量清单应与磋商文件中的有关说明、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

3.本工程量清单仅是投标报价的共同基础，工程价款按实际完成工程量结算。

4.补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：                    。

5.措施项目清单中的安全文明施工费、规费、税金应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计取，不得作为竞争性费用。

6.供应商应严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）编制已标价工程量清单，不得擅自改变工程量清单编码、名称和数量。

### 三、投标报价说明

磋商报价应根据磋商文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

1.工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

3. 工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

4.参加投标的供应商必须对磋商文件工程量清单内容全部投标，不能拆分、少报或改变工程量清单编码、名称和数量。暂估价严格按工程量清单编制说明列入，否则，视为无效投标。

5.磋商文件规定的采购预算额度为采购控制价，参加投标的供应商报价不得超出此价格，否则，投标无效。

### 四、技术标准和要求

1、现场施工条件：现场已具备施工条件。

2、基本要求

2.1本工程项目管理目标：

2.1.1质量：合格；

2.1.2施工计划工期：合同签订后20日历天。

2.1.3施工现场应做好安全生产及文明施工。

2.2承包人必须按照本工程的施工图纸及国家现行施工验收规范、质量检验评定标准组织施工。建立和健全质量保证体系，以承包人主体行为规范和施工人员的工作质量确保施工质量。

2.3本工程所需主要施工材料均由承包人负责供应，施工所用的材料、设备、调剂材料必须满足设计要求和符合国家标准，并征得建设单位确认。加工订货成品、半成品及构件的供应方式，由承包人按进度、设计要求和标准，在征得建设单位同意确认后，负责加工订货，建设单位有权对质量进行监督。进场的材料、设备必须有生产许可证、质量保证（修）书、出厂合格证，否则，由此造成的经济损失和质量缺陷，由中标单位负责。

2.4建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各分部工程质量验收规范规定进行复验和抽验，并经监理工程师（建设单位技术负责人）签字认可。

2.5突出抓好施工过程控制，加强全过程质量管理。在施工过程中要认真做好施工节奏控制、工序质量控制、现场管理控制；加强每道工序的质量管理，对各工序间的交接检验及专业工种之间交接环节的工程质量应采取有效措施，加强自检和复检，并形成记录。未经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可，不得进行下一道工序施工。应健全满足施工图设计和建筑物功能要求的抽验检查和检测制度。

2.6承包人必须编制切实可行的施工进度计划，以保证施工连续均衡、有节奏地进行，合理使用人力、物力和财力，确保工程按期完成。

2.7承包人应建立和健全安全生产保障体系和安全生产责任制，认真执行《建筑施工安全检查标准（JGJ59－2011）》，提高安全生产工作和文明施工的管理水平。减少施工噪音和对周围环境的污染，争创“施工现场文明工地”。

2.8承包人在养护期内，应按照有关法律、法规的管理规定和双方在合同中的约定，承担本工程质量保修责任。

3、工程建设应执行的技术规范

本工程在施工过程中必须严格执行国家、行业的现行有关各专业工程施工质量验收规范及验收统一标准。

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015年版

《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001

《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

《屋面工程质量验收规范》 GB 50207-2012

《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2002

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2011

《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310-2002

《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007。

4.质量保修期：12个月，从合同验收合格后开始计算。

# 第八部分  响应文件格式

供应商应严格按照本格式要求编制响应文件，并编制相应页码，否则其响应文件将一概按无效标处理。

- 附件1：响应文件封面

响应文件

采购项目编号：青海品冠磋商（工程）2025-051

采购项目名称:民和县川口镇东垣村污水收集提升改造工程

供应商名称：

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月   日

- 附件2：响应文件目录

（1） 响应文件封面……………………………………………………所在页码

（2） 响应文件目录……………………………………………………所在页码

（3） 磋商函及磋商报价表……………………………………………所在页码

（4） 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

（5） 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

（6） 供应商诚信承诺书………………………………………………所在页码

（7） 已标价工程量清单………………………………………………所在页码

（8） 施工组织设计……………………………………………………所在页码

（9） 项目管理机构……………………………………………………所在页码

（10）资格审查资料……………………………………………………所在页码

（11）磋商保证金证明…………………………………………………所在页码

（12）查询截图…………………………………………………………所在页码

（13）无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

（14）中小企业声明函…………………………………………………所在页码

（15）残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

（16）监狱企业证明材料………………………………………………所在页码

（17）供应商认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- 附件3：磋商函及磋商报价表

磋商函及磋商报价表

（一）磋商函

致：青海品冠招标代理有限公司

1.我方已仔细研究了　　（项目名称）　　磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）　　元（¥　　）的投标总报价，施工工期自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日，计　　日历天，按合同约定实施和完成标段　　的承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到一次性交验合格。

我方的上述谈判报价中，包括：安全文明施工费：　　元；规费：　　　　元；人工费：　　元；暂列金额：　　元；暂估价：　　元。

2. 投标有效期自磋商开始之日起   天内有效。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标报价文件。

3.随同本投标函提交磋商保证金一份，金额为人民币（大写）　　元（¥　　）。

4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

（二）竞争性磋商首次报价表

供应商名称（盖章）：

磋商日期：2025年　月　日

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 工程质量 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |
| （小写） |  |  |  |  |
| 质量保修期 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.竞争性磋商响应报价必须包括：施工总价（安全防护、文明施工措施费等费用）、保险费、成交服务费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“工期”是指供应商能够工程施工总日历天。

4.竞争性磋商响应最初报价不能有两个或两个以上的报价方案。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件4：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海品冠招标代理有限公司

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：       （公章）

法定代表人：       （签字）

年   月   日

- 附件5：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海品冠招标代理有限公司

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址               。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对                项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自      年   月   日起至      年   月   日止。

（注：授权期限必须满足投标有效期的要求）

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：       （公章）

法定代表人：       （签字）

年   月   日

- 附件6：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海品冠招标代理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海品冠招标代理有限公司组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位公章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行合同规定的各项内容，保质保量地按时完成工作任务。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件7：已标价工程量清单

- 附件8：施工组织设计

施工组织设计

1. 供应商编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法、工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面图、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2.图表及格式要求：

（一）拟投入的主要施工设备表

（二）劳动力计划表

（三）进度计划

（四）施工总平面图

（一）拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设 备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 定额功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）劳动力计划表

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（三）进度计划

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

（四）施工总平面图

- 附件9：项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### （二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师执业资格证、注册证、安全生产考核合格证书、身份证复印件，管理过的项目业绩须附生效的合同或中标（成交）通知书（复印件）；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）。

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 |  |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

- 附件10：资格审查资料

资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）财务状况报告及依法缴纳税收和

社会保障资金的相关材料

- 1、“财务状况报告”须提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或2024年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。

- 2、近半年内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：近年完成的类似项目情况表应附近三年承建项目，以项目的合同或中标（成交）通知书（复印件）为准。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：正在施工和新承接的项目情况表应附近3年以来承建项目的合同或中标（或成交）通知书为准。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（五）其他资格审查资料

1、提供进青备案登记（指外地进青企业）等方面的相关资料复印（或扫描）件；

- 附件11：磋商保证金

磋商保证金

磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，将本项目磋商保证金交款证明扫描（或复印）件附后。

- 附件12：磋商最后报价表

磋商最后报价

供应商单位名称：

单位：元

| 序号 | 最初报价 | 调整因素 | 工程质量 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终报价：大写： 小写： |  |  |  |  |
| 最终确定的质量保证及服务承诺（优惠条件） |  |  |  |  |

注：1、此表不需装订在响应文件中，供应商事先须盖章、签字。在磋商期间，由磋商小组确定合格的供应商后填写并上传。

2、未在规定时间内提交最终报价的，磋商小组以最初报价为准。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件13：查询截图

查询截图

提供“信用中国”、“中国政府采购网”等网站无任何不良记录的查询截图。

- 附件14：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海品冠招标代理有限公司

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件15：中小企业声明函

中小企业声明函

致：青海品冠招标代理有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业承建。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

大中小微企业划分标准

注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Z<5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

- 3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

- 附件16：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海品冠招标代理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为____________人，安置的残疾人人数________人。且本单位参加______________单位的______________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：若无此项内容可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月   日

- 附件17：监狱企业证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：若无此项内容可不提供证明材料。

- 附件18：供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商认为在其他方面有必要说明的事项，格式自拟。

# 第九部分  工程量清单部分

- 计划工期：合同签订后20日历天

- 采购项目内容简述：

- 实施地点：民和县

招标内容：新建一体化污水泵站一座，压力排水管550米及相关附属配套设施。将管道末端污水接至川垣新区湟水大道已建污水管道内，最终接入污水处理厂处理排放，具体内容详见电子版附件。

工程质量：合格

注：由于民和县第二生活垃圾场即将竣工使用，交付时间暂未确定，待第二生活垃圾场竣工交付使用后，服务地点变更为民和县第二生活垃圾场，服务约定、服务费及付款方式等均不变

- 具体内容详见电子版工程量清单