库尔勒市第二人民医院监控升级

改造建设项目

竞争性磋商文件

项目编号：MZCZ01-2023003

采购人：库尔勒市第二人民医院

采购代理机构：福建省闽咨造价咨询有限公司

2023年12月

目 录

第一章  磋商邀请	1

第二章  供应商须知前附表及供应商须知	5

第三章  评标办法和评标标准	20

第四章  采购需求	26

第五章  合同条款	33

第六章  响应文件格式	36

- 第一章  磋商邀请

- 福建省闽咨造价咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受  库尔勒市第二人民医院  （以下简称“采购人”）的委托，对 库尔勒市第二人民医院监控升级改造建设项目 进行竞争性磋商采购，特邀请有能力从事此项目的供应商参加。

- 一、项目编号：MZCZ01-2023003

- 二、项目名称：库尔勒市第二人民医院监控升级改造建设项目

- 三、资金来源：事业单位经营性收入

四：所属行业：工业

- 采购内容：

1.采购标的数量及相关内容：（1）监控点位共计545个，其中利旧182台，新增363个点位，其中对原有43路监控探头利旧，新购320路探头；

（2）新建存储单元实现363个点位存储不少于90天，其中新购硬盘30天，利旧硬盘60天。为了保障录像的不间断，需购买30天的存储硬盘，在存储30天后在对原有硬盘拆除并利旧；

（3）对原有24台电视墙利旧；

（4）对原有设备机柜利旧；

（5）对原有硬盘利旧；

（6）原有线路为75-3同轴模拟线路，需要新购网线、光纤线缆1批；

（7）摄像机采用400万星光红外定焦防暴（半球）网络摄像机，防暴式可防范遭到外部破坏（质保时间不少于3年）；

（8）实现545路摄像机统一管理，以简化工作人员的操作；

（9）实现对电视墙分区域上传图像，划分重点位置的大图像，以便安保人员监看；

- （10）对监控室设备整体规划改造，实现整洁、安全、稳定。

- 2.详细技术要求请参阅竞争性磋商文件中的采购需求。供应商必须对所投包号内全部内容进行响应，评审和合同授予也以包为单位，如有缺漏，将导致响应无效。

- 3.面向企业类型：专门面向中小企业。

4.供货期：合同签订后20个日历日内。

5.供货地点：库尔勒市第二人民医院院区。

- 六、供应商资格要求

- 1.符合中华人民共和国政府采购法第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。（以采购代理机构于递交响应文件截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号磋商响应或者未划分包号的同一磋商项目响应。

4.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.本项目不接受联合体参与磋商。

七、获取磋商文件的时间期限、地点、方式及磋商文件售价

1.获取磋商文件时间：2023年12月14日至2023年12月22日。

2.获取磋商文件地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/线上获取。

3.获取磋商文件方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.磋商文件售价：/。

八、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

九、首次磋商响应文件递交截止时间、磋商时间及地点

（1）首次磋商响应文件递交截止时间及磋商时间：2023年12月25日10:30（北京时间）逾期递交或不符合规定的响应文件恕不接受。

（2）递交首次磋商响应文件地点及磋商地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/线上递交。

十、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

1.采购人名称：库尔勒市第二人民医院

采购人地址：库尔勒市新城区平安路28号

联系人：师女士          电话：15109962001

2.采购代理机构名称：福建省闽咨造价咨询有限公司

采购代理机构地址：新疆库尔勒市延安路6号海滨商业城3栋1805室

联系方式：0996-2272777

- 项目联系人：李鑫      电话：18699664446

邮箱：349996858@qq.com

- 项目需要落实的政府采购政策：

1.财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

2.财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

3.财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

4.市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

5.财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）；

6.财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

7.《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%～20%（工程项目为3%～5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%～5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%～6%（工程项目为1%～2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%～2%作为其价格分。

# 第二章  供应商须知前附表及供应商须知

供应商须知前附表

本表是对“供应商须知”的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表内容为准。以下条款与供应商须知的条款号相对应。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1.1 | 采购方式：竞争性磋商 项目属性：政府采购货物 |
| 1.1 | 资金来源：事业单位经营性收入 项目名称：库尔勒市第二人民医院监控升级改造建设项目 项目编号：MZCZ01-2023003 采购人名称：库尔勒市第二人民医院 采购人地址：库尔勒市新城区平安路28号 采购人联系方式：15109962001 采购代理机构名称：福建省闽咨造价咨询有限公司 采购代理机构地址：新疆库尔勒市延安路6号海滨商业城3栋1805室 采购代理机构联系人：李鑫 采购代理机构联系电话：0996-2272777、18699664446 信息发布媒体：新疆政府采购网 |
| 1.2 （实质性要求） | 合格供应商的资格要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定； - （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。（以采购代理机构于磋商截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） 采购人或采购代理机构依法对供应商的资格进行审查时，将于本项目查询截止时点在“信用中国”和“中国政府采购网”网站上对供应商进行没有上款所述失信行为和重大税收违法案件记录查询并打印查询记录，查询截止时点为：本项目磋商截止期当日。 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号磋商或者未划分包号的同一磋商项目响应。 4.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5.本项目不接受联合体磋商。 注：上述供应商须提供的资格证明文件均应为有效文件并加盖本单位公章。 |
| 2.2.2 | 现场考察和磋商前答疑会：无 |
| 3.1.9 | 磋商响应语言：中文汉语（有关产品型号、专用名词等可除外） |
| 3.2 | 响应文件的组成： 1.★响应函（见第六章响应文件格式） 2.★首次报价表（见第六章响应文件格式） 3.★分项报价表（见第六章响应文件格式） 4.★法定代表人/负责人资格证明书（见第六章响应文件格式） 5.★法定代表人授权书（见第六章响应文件格式） 6.★政府采购诚信承诺书（见第六章响应文件格式） 7.★供应商资格证明文件（见第六章响应文件格式） 8.项目人员汇总表（见第六章响应文件格式） 9.★商务（合同）条款响应/偏离表格式（见第六章响应文件格式） 10.★技术规格响应/偏离表格式（见第六章响应文件格式） 11.★技术响应与说明文件 12.响应产品为或其中包含《环境标志产品》的，应提供财政部、环保部颁发的《环境标志产品政府采购清单》复印件加盖公章 13.响应产品为或其中包含《节能产品》的，应提供财政部、国家发展改革委颁发的《节能产品政府采购清单》复印件加盖公章 14.包含但不限于售后服务体系、配送及安装验收方案、应急服务响应与处理方案（根据磋商文件要求自行拟定） 15.供应商的业绩（见第六章响应文件格式） 16.供应商认为有必要提供的声明及文件资料 17.退磋商保证金的函及开票信息（见第六章响应文件格式） 18.★中小企业声明函（货物）/监狱企业证明文件/残疾人福利性单位声明函（见第六章响应文件格式） 上述带“★”条款为供应商必须提供的材料，除在响应文件中特殊说明外，均为必须提供的材料，没有提供或没有按要求提供相关证明文件的，将视为未实质性响应磋商文件要求。 供应商编写的响应文件应由报价文件、商务文件（包括资格证明文件）和技术文件（包括售后服务体系、配送及安装验收方案、应急服务响应与处理方案等）组成，应包含但不限于以上文件。 |
| 3.3.4（实质性要求） | 磋商响应货币：人民币 |
| 3.3.7（实质性要求） | 项目预算：人民币55万元（大写：伍拾伍万元整） 最高限价：人民币55万元（大写：伍拾伍万元整） |
| 3.5.1 （实质性要求） | 磋商保证金金额：9000元（人民币：玖仟元整）； 磋商保证金形式：银行电汇、转账支票、银行保函或信用担保（以现金或者支票提交磋商保证金的，必须由供应商的基本账户汇出，并汇入至福建省闽咨造价咨询有限公司保证金账户）； - 供应商必须在首次响应文件递交截止时间前完成保证金缴纳工作。磋商保证金的提交以福建省闽咨造价咨询有限公司保证金账户到账时间为准，供应商需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的磋商保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 - 磋商保证金账户信息 - 开户名称：福建省闽咨造价咨询有限公司新疆分公司 - 银行名称：交通银行乌鲁木齐人民路支行 帐 号：651651011018800025469 |
| 3.5.3 | 退还磋商保证金须向代理机构提供以下资料： - （1）退还磋商保证金申请函； - （2）开户许可证或基本存款账户信息； - （3）反开收据。 |
| 3.6.1（实质性要求） | 磋商响应有效期：首次磋商响应文件递交截止时间之日起 90日历日。 磋商响应有效期从首次磋商响应文件递交的截止之日起算。响应文件中承诺的磋商响应有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商响应有效期。磋商响应有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还磋商保证金。 |
| 3.7.1 | 评标结束后，5个工作日内所有参与磋商的供应商须向代理机构提交响应文件。具体要求如下： （1）纸质正本文件的份数：1 份 （2）纸质副本文件的份数：2 份 备注： 1.正本和副本封面右上角需注明“正本”“副本”字样； 2.副本可为签字盖章后的正本的复印件； 3.若上述各文件存在不一致，所有文件均以纸质版正本为准； 4.响应文件正本需逐页加盖公章。 |
| 5.2.1（实质性要求） | 响应文件递交截止时间/开标时间：2023年12月25日 10 ：30（北京时间） 响应文件递交地点/开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/线上递交。 |
| 5.3.3 | 评审方法：综合评分法。针对本次评审，具体评审办法和评审标准见磋商文件第三章“评审办法和评审标准” |
| 5.4.2 | 竞争性磋商文件采购人可以修改变动的内容：技术、服务要求以及合同草案条款。 |
| 6.6.1 | (本项目不适用) 履约保证金金额：/ 履约保证金形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 履约保证金的提交时间：领取成交通知书后5个日历日内提交至采购人。 履约保证金的退还时间：成交供应商履行完合同约定权利义务事项后无息退还。 |
| 8.2 （实质性要求） | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式： 成交人应在成交通知书发出后 5 个工作日内，成交人按《缴纳服务费承诺书》向采购代理机构直接缴纳采购代理服务费共计：8250元（大写：捌仟贰佰伍拾元整） |
| - 付款 - 方式 | - 货物经验收合格后支付合同价70%; - 货物验收合格后所有产品正常运行12个月后支付合同价20%; - 货物验收合格后所有产品正常运行24个月后支付剩余合同款。 |
| 其他 （实质性要求） | - 供货地点：库尔勒市第二人民医院院区 - 供货期：合同签订后20个日历日内 |
|  | 是否采用电子招投标： 是 否 采用电子招投标须满足下列规定： - 本项目采用远程不见面交易的模式。磋商当日，供应商无需到磋商现场，仅需在任意地点登录（政采云平台（https://www.zcygov.cn/））网上磋商，完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响应文件的“政采云数字证书”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为响应无效。 - 供应商须在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）按磋商文件要求编制磋商响应文件，并在本项目规定的磋商响应文件递交截止时间前将磋商响应文件上传至政采云平台（https://www.zcygov.cn/）指定位置，未按规定编制或未在磋商响应文件递交截止时间前递交的磋商响应文件将被拒绝。 |

供应商须知

- 一、总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目采购方式见本章《供应商须知前附表》。

1.1.2 本项目采购人和采购代理机构：见本章《供应商须知前附表》。

1.1.3 本项目的资金来源：见本章《供应商须知前附表》。

1.1.4 信息发布媒体：本项目招标（磋商）公告、澄清公告、中标（成交）公告等信息在本章《供应商须知前附表》规定的媒体发布。

- 1.2 合格的供应商资格要求

- 1.2.1 合格供应商的资格要求见本章《供应商须知前附表》。

- 1.2.2 除非本须知前附表另有规定，本次磋商不接受联合体，不允许转包、分包。

1.2.3 不符合上述合格供应商资格要求的响应，将被视为无效响应被拒绝。

- 1.3 磋商费用

- 1.3.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商的有关费用，不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 1.3.2 供应商应承担本须知前附表所要求的其他费用，如采购代理服务费、现场勘查所发生的费用等。

- 二、磋商文件

- 2.1 磋商文件构成

- 2.1.1 磋商文件用以阐明所需服务及货物、磋商、响应程序和合同条款等。磋商文件由磋商文件总目录所列内容组成。

- 2.1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面做出明确响应是供应商的风险，并可能将导致其响应无效。

2.1.3 除磋商文件中另有规定外，磋商文件所使用的“天”“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

- 2.2 现场考察和磋商前答疑会（本项目不适用）

- 2.2.1 采购人或者采购代理机构将在获取磋商文件的期限截止后，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开磋商前答疑会，供应商可派代表自愿参加。

- 2.2.2 现场考察和磋商前答疑会的具体时间和地点详见本章《供应商须知前附表》。

- 2.3 磋商文件的澄清或修改

- 2.3.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应以书面形式（包括信函、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式），要求采购代理机构对磋商文件予以澄清或者修改。

- 2.3.2 本章《供应商须知前附表》规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

- 2.3.3 供应商在收到澄清或者修改内容后，应以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清或者修改。

- 三、响应文件的编制

- 3.1响应文件的编制原则、响应范围、响应语言及计量单位

- 3.1.1 供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件的要求编制完整的响应文件。磋商文件中对响应文件格式有要求的，供应商必须全部填写格式中要求的所有内容。

- 无相应内容可填的项应填写“无”“没有相应指标”等明确的回答文字。有具体数值的应填写具体数值，而不能笼统地响应为“符合”“满足”等结论性内容。

- 3.1.2供应商必须保证响应文件所提供的全部信息和资料是真实的和正确的，并接受磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求。供应商提交的资料将被保密，但不退还。

- 3.1.3 响应文件须对磋商文件中的内容做出完整和明确响应，否则其响应将被视为无效响应。

- 3.1.4 响应文件的编制可在磋商文件提供的格式基础上扩展加页。需供应商自行编写的响应内容，供应商应采用简洁、清晰的文件格式。

- 3.1.5 供应商在响应文件中提供的有关证明文件（包含但不限于营业执照）等应为原件的扫描件，这些文件及从网络上下载的资料，应加盖供应商单位公章。

- 3.1.6 纸质版响应文件正本、副本应独立胶装成册。

- 3.1.7 供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章或公章均指与供应商名称全称相同一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”“合同章”“财务章”“业务章”等）的印章，如响应过程中供应商使用专用章，须提供特别说明函，明确该专用章作为直接参与响应时相关响应文件的签章，其效力等同于公章（该特别说明函须同时加盖供应商公章和供应商专用章）。如果没有按要求盖章的磋商小组有权拒绝评审该供应商的响应文件。

- 3.1.8 供应商可对磋商文件第四章《采购需求》所列的所有货物和服务进行响应，也可只对其中一包或几包服务和货物进行响应，但不得将一包中的内容拆开响应。

- 3.1.9 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用本章《供应商须知前附表》规定的语言书写。供应商可以提交用其他语言打印的资料，但相应内容应附有中文翻译本，在有差异和矛盾时以中文为准。

- 3.1.10 响应文件中所有的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

- 3.2 响应文件的构成

- 3.2.1 供应商编写的响应文件应由报价文件、商务文件（包括资格证明文件）和技术文件（包括但不限于技术响应、产品检测报告、产品合格证、鉴定证书、制造商产品彩页、制造商官网截图、制造商技术白皮书、制造商产品说明书或相应实物照片等）组成，详见本章《供应商须知前附表》。

- 3.3 报价要求（实质性要求）

- 3.3.1 报价：详见本章《供应商须知前附表》。

- 3.3.2 供应商的报价应包含完成本项目所需要的全部费用。如果成交，供应商不得再向采购人收取除报价以外的任何费用。供应商估算错误或漏项的风险一律由供应商自行承担。

- 3.3.3 供应商的最后报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的响应文件将作为无效响应。

- 3.3.4 报价货币：详见本章《供应商须知前附表》。

- 3.3.5本次磋商供应商每包只允许有一个报价，任何选择性报价（或多个方案）的响应按无效响应处理。

- 3.3.6 为保证公平竞争，根据相关法律、法规规定，供应商不得以低于企业自身经营成本报价。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，将被作为无效响应处理。

- 3.3.7 供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。供应商的最后报价不得超过采购项目预算金额或最高限价，否则将被作为无效响应处理。预算金额和最高限价详见本章《供应商须知前附表》。

- 3.4 证明供应商合格的资格证明文件（实质性要求）

- 供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文

- 件的一部分。合格供应商的资格要求详见本章《供应商须知前附表》。

3.5 磋商保证金（实质性要求）

3.5.1 本章《供应商须知前附表》规定设立磋商保证金的，供应商按本章《供应商须知前附表》规定的金额、递交方式和递交时间向采购代理机构递交磋商保证金。联合体磋商的，其磋商保证金可由联合体中的一方或共同提交。以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.5.2 供应商在响应文件递交截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购代理机构自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，无息退还已收取的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

3.5.3 采购代理机构自成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还未成交人的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内无息退还成交人的磋商保证金。

成交人和未成交人的磋商保证金将通过网银转账方式退还给供应商，网银转账的银行账户为供应商在递交响应文件退保证金的函（格式见本磋商文件第六章附件）中所留银行账户。

退还磋商保证金须向代理机构提供以下资料：

- （1）退还磋商保证金申请函；

- （2）开户许可证或基本存款账户信息；

- （3）反开收据。

3.5.4 退还成交人的磋商保证金前，成交人应将合同原件扫描成电子文件通过电子邮件方式向采购代理机构提交已经签订的采购合同，以证明采购合同已经签订。成交人的磋商保证金退还方式与未成交人的磋商保证金退还方式相同。

3.5.5 供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

- （1）在磋商文件规定的磋商有效期内撤销响应文件的；

（2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）与其他供应商串通磋商的；

（4）以非法手段谋取中标的；

（5）将中标项目转让给他人的、在响应文件中未说明且未经采购人同意将中标项目分包给他人的、分包的供应商再次将分包内容分包他人的；

（6）法律、法规所规定的其他情况。

- 3.6 磋商有效期（实质性要求）

3.6.1 磋商有效期从本章《供应商须知前附表》规定的提交响应文件截止之日起算。响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。在本章《供应商须知前附表》规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.6.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长磋商有效期的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但供应商既不能要求也不允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长磋商有效期的，在原磋商有效期到期后，供应商有权收回其磋商保证金。

3.7 响应文件式样和签署

- 3.7.1 供应商应按本章《供应商须知前附表》的规定准备响应文件。

- 3.7.2 响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或经正式授权的代表签字，副本可为正本的复印件。被授权人须将以书面形式出具的《法定代表人授权书》附在响应文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在旁边签字才有效。

- 没有按磋商文件规定签字和盖章的响应，将被视为无效响应。

- 3.7.3 本项目不接受以邮寄、传真、电子邮件形式递交的响应文件。

- 四、响应文件的递交

- 4.1 响应文件的密封和标记（本项目不适用）

- 4.1.1 供应商应将响应文件密封包装以保证自己的响应信息在开标前不被透露。为方便拆启和对迟到的响应进行处理，磋商文件封面及密封包装封面应注明：项目名称、招标编号、供应商响应的包号、货物名称、供应商名称和地址等。

- 4.1.2 如未按本磋商文件的要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或提前启封概不负

- 责。

- 4.2 响应截止时间（实质性要求）

4.2.1 供应商应按照本章《供应商须知前附表》规定的响应文件递交截止时间和地点递交响应文件。

- 4.2.2 逾期送达的、未送达指定地点的，采购代理机构不予接收。

- 4.3 响应文件的补充、修改和撤回

4.3.1 供应商在递交响应文件后，可以补充、修改或撤回其响应文件，但这种补充、修改和撤回通知，必须在规定的响应文件递交截止期前，以书面形式通知采购代理机构。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章的要求签字或盖单位公章。

4.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“补充”“修改”或“撤回”字样。

- 五、磋商

- 5.1 磋商小组

- 5.1.1 磋商小组负责本项目的磋商和评审。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。

- 5.1.2 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应按无效响应处理，磋商小组应告知提交响应文件的供应商。

- 5.2 磋商时间和顺序

- 5.2.1 采购代理机构将在本章《供应商须知前附表》规定的日期和地点组织磋商，供应商的法定代表人或其委托代理人应准时参加。

- 5.2.2 磋商顺序按供应商递交磋商响应文件的顺序进行。磋商轮次由磋商小组根据磋商情况现场决定。

- 5.3 评审方法

- 5.3.1 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 5.3.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 5.3.3 响应文件有以下情形的，视为未实质性响应磋商文件，按无效响应处理，磋商小

- 组将告知有关供应商。

- （1）未按磋商文件要求签字或盖章的；

- （2）未按磋商文件要求编制填写，或内容不全、字迹模糊、难以辨认的；

- （3）按磋商文件规定应交未交保证金或金额不足的；

- （4）供应商不符合资格条件或未按磋商文件规定提供资格证明文件的；

- （5）未能实质性响应磋商文件商务和技术要求的；

- （6）最后报价超过采购预算的；

- （7）磋商有效期不足的；

- （8）供应商串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；

- （9）供应商未按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

- （10）附有采购人不能接受的条件；

- （11）违反国家法律、法规规定的。

- 5.4 磋商

- 5.4.1 磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

- 5.4.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款（具体变动内容见本章《供应商须知前附表》），但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。在此情况下，磋商小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加磋商的供应商。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

- 5.4.3 每轮磋商中，参加磋商的供应商代表应认真、准确、完整地记录磋商小组提出的问题和要求，并据此准备下一轮磋商。

- 5.4.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

- 5.4.5 供应商都可以根据上一轮磋商情况对磋商报价内容进行调整和提出新的报价。

- 5.4.6 供应商应按照本章《供应商须知前附表》中规定的方式提交最后报价。

- 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

- 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

- 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

- 5.4.7 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 5.4.8 供应商提交最后报价后，供应商不得对报价进行修改、撤回或撤销，否则按照本磋商文件的规定不予退还其磋商保证金。

- 5.5 评审标准

- 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用“综合评分法”对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组打分采用百分制，具体评分标准详见本磋商文件第三章《评审方法及评分标准》。

- 六、确定成交与授予合同

- 6.1 成交候选人及成交人的确定

- 6.1.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 6.1.2 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

- 6.1.3 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商

- 中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- 6.2 授予合同时变更的权利（如需）

- 采购人在授予合同时需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 6.3 接受和拒绝任何或所有响应的权利

- 6.3.1 经磋商小组评审，认为所有响应都不符合磋商文件要求的，磋商小组将否决所有响应。

- 6.3.2 因不可抗力或成交人不能履约等情形，采购人保留与其他成交候选人签订合同的权利。

- 6.4 成交结果公布和成交通知书

- 6.4.1 成交人确定后的2个工作日内，采购代理机构将在本章《供应商须知前附表》规定的信息发布媒体上公告成交结果，公告期限为1个工作日。

- 6.4.2 在公告成交结果的同时，采购代理机构将向成交人发出成交通知书，成交通知书是合同的组成部分。

- 6.5 签订合同

- 6.5.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

- 6.5.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 6.5.3 磋商文件、响应文件、供应商的澄清文件和成交通知书等均作为签订合同的主要部分。

- 6.5.4 根据财库〔2016〕125 号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，截止到合同签订之日。一旦成交人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人有权拒绝与其签订合同。

6.5.5 成交人无正当理由拒签合同的，采购人有权取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

- 6.6 履约担保（本项目不适用）

6.6.1 在签订合同前，成交人应按本章《供应商须知前附表》规定的金额、担保形式向采购人提交履约担保。联合体成交的，其履约担保由牵头人提交。

- 6.6.2 成交人不能按磋商文件要求提交履约担保的，视为放弃成交，其磋商保证金不予退还。给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

- 七、质疑

- 7.1 质疑

- 7.1.1 供应商对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件之日或者磋商文件公告期届满之日起7个工作日内提出；供应商对采购过程提出质疑的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出；供应商对成交结果提出质疑的，应当在公布期届满之日起7个工作日内提出。逾期提出的质疑采购人或者采购代理机构不予受理。提出质疑时需向采购代理机构提交如下材料纸质版原件：

- （1）质疑函原件；质疑函应当按照财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定编写。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- （2）其他必要的证明材料。

- 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

- 代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

- 以上材料由授权代表送至采购代理机构处，联系信息见磋商邀请。

- 7.1.2 供应商在法定质疑期内需一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。对同一采购程序环节提出的后续多次质疑将不被接受。

- 八、其他

- 8.1 腐败和欺诈行为

- 8.1.1 定义

- （1）“腐败行为”是指提供给予接受或索取任何有价值的东西来影响采购代理机构和/或采购人在采购过程或合同实施过程中的行为；

- （2）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购代理机构和/或采购人的利益，包括供应商之间串通（递交响应文件之前和之后），人为地使磋商丧失竞争性，剥夺采购人从自由公开竞争所能获得的权益。

- 8.1.2如果采购代理机构和采购人认为供应商在本项目的竞争中有腐败或欺诈行为，其响应将按无效响应处理。

8.2 采购代理服务费（实质性要求）

详见《供应商须知前附表》

8.3 需要补充的其他内容

8.3.1 指定网站上发布的采购公告与本磋商文件内容不一致的，以本章《供应商须知前附表》规定的信息发布媒体上发布的采购公告为准。

- 8.3.2 磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构。

- 第三章  评标办法和评标标准

一、评标方法

- 本次评标采用综合评分法。总分为 100 分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

- 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

二、资格审查

- 磋商小组依据磋商文件，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。审查内容如下：

|  | 资格条件 | 审查内容和审查标准 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； |  |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； | 供应商根据自身组织机构性质选择提供以下其中一项： 1.供应商是企业（包括合伙企业）的，须提供其在工商部门注册的有效“营业执照”的扫描件（如 “三证合一”须提供工商行政管理部门核发加载统一社会信用代码的营业执照；如未“三证合一”则须提供供应商的营业执照、税务登记证书及组织机构代码证）； 2.供应商是事业单位的，须提供其有效的“事业单位法人证书”扫描件； 3.供应商是非企业专业服务机构的，须提供其有效的执业许可证扫描件； 4.供应商是个体工商户的，须提供其有效的“个体工商户营业执照”扫描件； 5.供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明； 以上扫描件须加盖供应商公章。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 具有良好的商业信誉：须提供书面声明（格式见第六章附件）； 具有健全的财务会计制度：须提供供应商上一年度经审计的财务报告复印件或供应商开户银行磋商日前三个月内出具的资信证明原件或复印件加盖公章。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明的扫描件并加盖公章（格式见第六章附件）； |
| 4 | 有依法缴纳税收的记录和缴纳社会保障资金的记录； | 须提供2023年6月至今任意一个月的依法缴税凭据和缴纳社会保险的凭据扫描件并加盖公章； （依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）； |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 供应商声明函扫描件并加盖公章（格式见第六章附件）。 |
| （二） | 供应商不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。 | 以采购代理机构于响应文件递交截止日当天在“信用中国”网站及“中国政府采购网”查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| （三） | 供应商不得存在的情形 |  |
| 1 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包磋商或者在未分包的同一磋商项目； | 不得存在，（提供承诺函，格式见附件：7-3） |
| 2 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。 | 不得存在，（提供承诺函，格式见附件：7-4） |

- 符合性审查

| 序号 | 符合性审查 | 审查内容和审查标准 | 评审结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照一致； |  |  |
| 2 | 供应商响应文件签章 | 响应文件按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签字处逐一签章及加盖单位公章； |  |  |
| 3 | 磋商响应报价 | 响应文件针对同一种服务未出现两个或两个以上的报价；报价未超过项目/包预算或最高限价；经磋商小组认定未低于成本的； |  |  |
| 4 | 磋商响应文件内容 | 响应文件按照磋商文件规定的内容填写； |  |  |
| 5 | 磋商保证金 | 按磋商文件规定递交磋商保证金的、足额缴纳磋商保证金金额、磋商保证金形式符合磋商文件规定的； |  |  |
| 6 | 磋商有效期 | 磋商有效期满足磋商文件要求； |  |  |
| 7 | 实质性响应 | 实质性响应磋商文件中“★”号条款及其余实质性要求； |  |  |
| 8 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |  |
| 9 | 其他 | 无违反国家法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |  |  |

- 3.1 磋商小组依据磋商文件，对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

- 3.2 符合性检查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

（一）响应文件中首次报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以首次报价表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效响应处理。

3.4 除磋商文件另有规定，供应商存在下列情况之一的，响应无效：

（1）磋商文件规定必须提交的响应文件未按磋商文件要求签字和盖章的；

（2）响应文件未按磋商文件要求编制填写，或内容不全、字迹模糊、难以辨认的；

（3）未按磋商文件规定递交磋商保证金的、磋商保证金金额不足的、磋商保证金形式不符合磋商文件规定的；

（4）供应商不符合资格条件或未按磋商文件规定提供资格证明文件的；

（5）磋商有效期不足的；

（6）磋商报价货币不是人民币的；

（7）最后报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）拆包响应或缺项漏项的；

（9）串通响应或弄虚作假或有其他违法行为的；

（10）未按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

（11）未按磋商小组的要求在评审现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），或不能证明其报价合理性的；

（12）未按磋商小组的要求确认修正后的响应报价的；

（13）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求，以及磋商小组认为不能实质上满足磋商文件要求的。

3.5 有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）法律、法规中规定的其他情况。

四、响应文件的澄清

4.1 在磋商期间，磋商小组有权以书面方式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2 澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

- 五、评审

5.1 节能、环保政策

5.1.1 节约能源政策，节能清单中的产品有效时间以国家节能产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。本项目中属于节能产品政府采购品目清单标“★”的，将强制采购节能产品；政府采购属于节能清单中未标“★”的产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。

5.1.2 环境保护政策

清单中的产品有效时间以中国环境标志产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。采购人采购的产品属于清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。

5.2 中小微型企业政策

5.2.1 磋商小组根据供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》以及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，认定其是否属于中小企业。

5.2.2 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。

5.3 评审因素和评审标准一览表

| 评分因素 权重分值 | 详细因素及分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （30分） | 最后磋商报价 （30分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30×100%(保留两位小数) 注：在磋商报价评审阶段，经评审小组认为无效的磋商报价，价格部分不计入价格分值的计算。 |
| 商务 技术 （70分） | 所投产品的性能和质量 （27分） | - 1.对《采购需求》（标‘▲’项）为主要参数项，优于或完全符合采购文件得1分，最高得16分，不满足不得分； - 2.对《采购需求》中未带“★及▲”条款的响应程度：为一般技术或服务要求，优于或完全符合采购文件得0.5分，最高得11分，不满足不得分； - 《采购需求》中带“★”条款为实质性技术或服务要求，不得负偏离，否则视为无效响应。 （《采购需求》中带“★及▲”条款须提供与项目技术要求相应的证明材料，包括但不限于产品检测报告、产品合格证、鉴定证书、制造商产品彩页、制造商官网截图、制造商技术白皮书、制造商产品说明书或相应实物照片等，未提供或不清楚不得分） |
|  | 售后服务体系 服务质保期限 （12分） | 1.根据供应商提供的售后服务体系进行评分。 售后服务体系及管理制度完整、方案合理，流程清晰详尽且符合实际操作得6分； 售后服务体系及管理制度基本完整、方案合理，流程不够详尽且符合实际操作得3分； 售后服务体系及管理制度不够完整、方案基本合理，流程不清晰详尽且符合实际操作得1分； 磋商文件中未作针对性描述的得0分。 2.为保证设备的质保与原厂售后服务。 供应商提供针对项目所有产品原厂三年质保售后服务，每承诺延保一年得2分，最高得4分，不提供不得分； 3.磋商供应商需提供服务质保承诺函，需做到5分钟响应，60分钟内到达现场，12小时内解决故障问题；得2分。 磋商文件中未作针对性描述的得0分。 |
|  | 配送及安装验收方案 （7分） | 根据供应商提供的配送及安装验收方案内容详细合理程度进行评分： 配送及安装验收方案全面、细节合理性强得7分； 配送及安装验收方案一般、细节较合理性一般得3分； 配送及安装验收方案差、细节较合理性差得1分； 磋商文件中未作针对性描述的得0分。 |
|  | 近三年类似业绩（4分） | 近三年（2021年01月01日-磋商文件上传截止时间前）完成的监控类产品类似业绩进行评分，提供一项得1分，最多得4分； 【须提供合同复印件及项目验收报告，合同至少包含合同首页、关键页、签订时间、双方签章页，业绩认定日期以合同签订日期为准】。 |
|  | 产品制造商实力 （10分） | 1.《采购需求》内序号1-9项产品制造商或供应商具有ISO14001环境管理体系认证证书得3分，提供相关有效证明复印件，不提供不得分； 2.《采购需求》内序号1-9项产品制造商或供应商具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得3分，提供相关有效证明复印件，不提供不得分； 3.《采购需求》内序号1-9项产品制造商或供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书得3分，提供相关有效证明复印件，不提供不得分； 4.为确保产品和系统得到良好的集成和运维服务，所投安防信息化产品制造商应具备专业的信息系统标准化运维体系，提供ITSS信息技术服务运行维护标准符合性认证证书复印件并加盖制造商公章得1分，不提供不得分； |
|  | 应急服务响应与处理方案 （10分） | 1.根据供应商的应急服务响应与处理方案等进行打分（如设备出现故障时，为采购单位提供全新配件，保证设备持续运行等） 方案切实可行、流程清晰详尽、考虑全面且符合实际操作得5分； 方案切实可行，流程不够清晰详尽，考虑不够全面但符合实际操作得3分； 方案基本可行，流程不清晰详尽，考虑不全面或不完全符合实际操作得1分； 磋商文件中未作针对性描述的得0分； - 供应商承诺质保期间提供驻场服务，并提供驻场承诺服务函得5分，不提供不得分； - 注：驻场承诺期限与质保售后服务期限保持一致 |

将所有评标委员会成员的评分平均后为最终得分，计算平均分保留两位小数。

# 第四章  采购需求

一、项目介绍

| 项目名称 | 库尔勒市第二人民医院监控升级改造建设项目 | 建设单位 | 库尔勒市第二人民医院 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 库尔勒市第二人民医院院区 |  |  |
| 项目概况 |  |  |  |
| 我院视频监控系统初建于2016年，为模拟720P视频。现接上级主管部门要求升级成1080P数字高清视频，存储天数不少于90天。 主要包括以下内容： 1、监控点位共计545个，其中利旧182台，新增363个点位，其中对原有43路监控探头利旧，新购320路探头； 2、新建存储单元实现363个点位存储不少于90天，其中新购硬盘30天，利旧硬盘60天。为了保障录像的不间断，需购买30天的存储硬盘，在存储30天后在对原有硬盘拆除并利旧； 3、对原有24台电视墙利旧； 4、对原有设备机柜利旧； 5、对原有硬盘利旧； 6、原有线路为75-3同轴模拟线路，需要新购网线、光纤线缆1批； 7、摄像机采用400万星光红外定焦防暴（半球）网络摄像机，防暴式可防范遭到外部破坏（质保时间不少于3年）； 8、实现545路摄像机统一管理，以简化工作人员的操作； 9、实现对电视墙分区域上传图像，划分重点位置的大图像，以便安保人员监看； 10、对监控室设备整体规划改造，实现整洁、安全、稳定。 施工方案为： 1、各楼层线路由弱电井接入监控室； - 先安装363台摄像机、线路和后台存储设备，在测试完成后在与原有模拟设备进行割接； 3、割接时间在夜间完成，总时间控制在2小时以内； 4、施工计划20天内完成。 |  |  |  |

| 日期 | 20天 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 主要任务 | 详细施工内容 | 天数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场勘察 | 熟悉施工环境 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备货 | 发货 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 线路安装 | 弱电以及强电线路部署 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备安装 | 摄像机和交换设备安装 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 技术调试 | 测试设备运行情况 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备割接 | 完成新老设备的替换 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、施工

改造明细

| 序号 | 品目 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外防暴半球 | 1、传感器不小于1/2.7英寸CMOS； 2、★像素不低于400万，最大分辨率不低于2560×1440； 3、设备支持最低照度不高于：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 4、设备支持最大补光距离不少于30m（红外）； 5、▲设备内置MIC； 6、▲设备支持智能分析功能：绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸识别； 7、▲设备支持自动防闪烁功能，开启该功能后，可以消除闪烁条纹（提供有效检测报告复印件加盖公章）； 8、▲设备支持一键诊断网络工况、运行工况；支持网络抓包、运行日志导出（提供有效检测报告复印件加盖公章）； 9、▲设备应具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端（提供有效检测报告复印件加盖公章）； 10、最大Micro SD卡：256GB； 11、★防护等级：IP67；IK10 | 台 | 320 |
| 2 | 存储服务器 | 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2、操作界面：Web，本地GUI； 3、接入路数不低于64路； 4、★SATA硬盘接口不少于16个，硬盘容量单盘最大20T； 5、接入分辨率：32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 6、解码能力不低于2路32M@25fps; 2路24M@25fps; 4路 16 MP@30fps; 5路 12 MP@30fps; 8路 8 MP@30fps; 12路 5 MP@30fps; 16路 4 MP@30fps; 32路 1080p@30 fps解码； 7、设备接口：HDMI接口≥2个；报警输入≥16路；报警输出≥8路；音频输入≥1路；音频输出≥2路； 8、★设备支持智能分析：人脸检测智能性能（路数）：16路； 9、▲支持实时查看已添加设备的设备状态，实时显示设备连接状态，动态检测、视频丢失、遮挡检测、外部报警等事件的触发状态等状态信息（提供有效检测报告复印件加盖公章）； 10、▲支持对检索结果进行收藏夹保存、备份和隐藏，同时支持对搜索结果自动连续播放关联录像，可对播放录像进行视频冻结，进行二次检索（提供有效检测报告复印件加盖公章） 11、▲支持将预览监视画面和回放画面进行视频冻结，通过手动和自动的方式框选人/车目标，将所选目标与数据库中的历史目标抓拍数据进行比对检索。检索结果可根据相似度或抓拍时间进行排 序展示（提供有效检测报告复印件加盖公章） 12、▲支持手动抓图、定时抓图和事件抓图 3 种抓图模式（提供有效检测报告复印件加盖公章） | 台 | 10 |
| 3 | 解码器 | 1、网络型解码器支持画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤36； 2、设备支持不少于1个DP输入口和1个HDMI输入口，可同时支持2路分辨率为3840*2160 、60HZ的视频图像采集并输出显示； 3、★设备支持不少于12个HDMI2.0标准的HDMI输出口，同时输出分辨率为3840*2160，刷新率为60Hz的视频图像； 4、★设备解码能力不低于3路8K@60fps/30路4K@30fps/120路1080p@30fps/432路D1视频解码能力， H264和H265解码能力相同。 5、▲支持前面板快捷键进行预案切换，轮巡，采集信号快速上墙（提供有效检测报告复印件加盖公章） 6、▲前面板集成LCD液晶屏，显示设备状态，如IP、设备型号、版本号等。（提供有效检测报告复印件加盖公章） 7、设备接口：不少于2个千兆光口，2个千兆电口； | 台 | 2 |
| 4 | 接入交换机 | 1、二层非管理机架式交换机； 2、交换容量：≥8.0Gbps；包转发率：≥6.0Mpps； 3、★Port1-48：48*RJ45 10/100MPort 25-26：2*RJ45 10/100/1000M（上行）Port25-26：2*SFP 1000M（上行）（combo），配置满足本项目需求的光纤模块； 4、工作温度： 0℃～40℃；雷电防护：共模2kV； | 台 | 8 |
| 5 | 汇聚交换机 | - 三层网管交换机； - 交换容量：≥8.0Gbps；包转发率：≥6.0Mpps； - ★Port1-24：24*RJ45 10/100MPort 25-26：2*RJ45 10/100/1000M（上行）Port25-26：2*SFP 1000M（上行）（combo），配置满足本项目需求的光纤模块； - 支持SNMPv1/v2c/v3； 支持系统日志，分级告警，调试信息输出； 支持NTP； 支持Ping、Tracert； 支持LLDP； 支持Loopback-detection 端口环回检测； - ▲提供有效检测报告复印件加盖公章 | 台 | 3 |
| 6 | 核心交换机 | 1、三层网管交换机； 2、★交换容量：≥3.0Gbps/3.0Tbps，包转发率：≥50Mpps； 3、★24个10/100/1000BASE-T电口，4个100M/1GBase-X光口； 4、支持4K VLAN表项，支持GVRP，支持voice VLAN 5、支持EAPS以太网链路自动保护协议，环网切换＜50ms。 6、▲支持二层、三层、四层ACL，支持IPv4、IPv6 ACL，支持VLAN ACL 支持标准和扩展ACL，支持IP ACL、支持基于源/目的IP、三层IP协议号、TCP/UDP四层端口号、IP优先级、ToS、时间范围对数据进行过滤。 7、支持基于L2/L3/L4协议头各字段的流量分类，支持流量监管、流量整形和限速。支持802.1P/DSCP优先级重新标记； 8、▲提供有效检测报告复印件加盖公章 | 台 | 1 |
| 7 | 核心交换机模块 | 核心交换机业务板卡 支持24个千兆电口，24个千兆光口，2个万兆光口，配置满足本项目需求的光纤模块。 | 台 | 1 |
| 8 | 监控管理平台 | 1、安防物联网管理平台：软硬一体化； 2、支持基础管理、视频监控、报警主机、人机非目标抓拍； 3、支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用； 4、★视频监控单台≥600路，单台可购买扩展软授权≥500路，分布式堆叠最大2200路，门禁单台100路，单台可扩展软授权156路，分布式堆叠最大512路，停车单台5进5出，可扩展软授权3进3出，150车位，分布式堆叠最大16进16出，300车位； 5、平台支持虚拟组织功能，平台交付环节需按照院方实际情况对摄像机按使用场景进行划分； 6、支持平台运维管理，平台运营可视化； 7、分布式能力，可通过分布式扩展接入和流媒体能力，满足项目扩容以及大路数并发拉流存储要求； 8、▲业务灵活可扩展，模块可单独购买扩展门禁、对讲、客流、访客、巡更、梯控、停车场管理等业务子系统； 9、▲提供有效检测报告复印件加盖公章 | 台 | 1 |
| 9 | 存储硬盘 | 8TB企业级 | 块 | 32 |
| 10 | 辅材 | 363个点位所需的电源，网线、光纤、电源线及相关辅材，12V电源等。 | 批 | 1 |
| 11 | 施工费 | 监控点位施工费用以及售后费用。 | 点 | 363 |
| 12 | 工作台 | 台式 - CPU不少于12核心 - 主板 - 内存不低于8G - 硬盘容量不低于512GB SSD+4TB HDD - 独立显卡 - 27寸显示器 - 鼠标、键盘。 | 套 | 1 |

项目情况说明：

- 1、★供应商需要提供所投产品原厂项目售后服务承诺函，售后服务期限：3年；

- 2、★核心产品：红外防暴半球、核心交换机；

3、★为保证医院本次监控系统改造主要产品的质量及性能并保证售后，供应商需提供行业项目款产品，拒绝渠道产品；

4、监控改造存在利旧硬件对接及软件交付问题，为保证系统的稳定和安全性供应商需提供主要产品制造商针对项目出具的无缝对接承诺函；

5、《采购需求》中带“★”条款为实质性技术或服务要求，不得负偏离，否则视为无效响应；

6、供应商对设备的安装、启动、运行、日常维护、故障排除等提供免费培训；

- 7、供货方应对设备每年不少于两次的现场设备保养，并及时解决使用方提出的设备方面的问题；

8、供应商应提供监控设备安装点位图，包括但不限于设备的型号、规格、数量、安装位置、电缆和连接线的路由等。

9、验收基本要求：

9.1.1 供应商所供货物为全新未使用且具有产品质量合格证明文件的合格产品。

9.1.2 供应商需要提供响应产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖供应商和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告等，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。

9.1.3 如果所供产品有特殊的工作条件要求，供应商应在响应文件中加以说明。

9.1.4 供应商所提供的产品技术规格应符合磋商文件的要求。如所供产品存在技术偏离，供应商应如实填写技术要求偏离表。若采购人掌握了确切事实说明某供应商没有如实填写技术规格偏离表或有欺诈行为，该响应文件将按无效响应处理。

9.1.5 供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在响应报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

9.2 验收标准：

9.2.1 供应商应保证在出厂前对货物的质量、规格、性能和数量等进行准确而全面的检验，并出具出厂合格证书。

9.2.2 货物运抵采购项目交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、磋商文件、响应文件和国家或行业相关验收规范。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

9.3 ★售后服务要求（需提供包括但不限于以下内容的售后服务）

9.3.1 保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

9.3.2 供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或响应产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证响应产品在寿命周期内的备件供应。响应时须提供有关其响应产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明供应商与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有响应产品及配件，并含第三方产品，同时供应商应定期对所有响应产品提供维护保养服务。

9.3.3 供应商应保证在质量保证期内提供响应货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。

9.3.4 供应商应保证在采购人指定交货地点对每包货物最终用户设备操作人员提供免费操作及维护培训。供应商响应时应提供详细的培训方案。

9.3.5国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 第五章  合同条款

（注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但

不得偏离实质性条款。）

（甲方名称）      （以下简称甲方）和   （乙方名称）     （以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.磋商文件（磋商文件名称、项目编号）；

2.磋商文件的更正公告、变更公告；

3.成交供应商提交的投标响应文件；

4.政府采购合同条款；

5.成交通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、履约保证

1.在收到成交通知书后5个日历日内（签订合同前），乙方应向甲方提交一份以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提供的履约保证金，其数额为合同总价的  /  。

2.乙方根据合同进行服务工作，在该项目验收合格前，履约保证金将一直有效。成交供应商履行完合同约定权利义务事项后无息退还。

四、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为磋商文件中所列相关服务。

1.磋商服务的技术规范应与磋商文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2.磋商服务的服务内容应与磋商文件规定服务内容及响应文件中的项目要求及磋商响应函一致。

五、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币   （大写）   。

| 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价（小写）元： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：甲方不再另付任何费用。

六、付款方式及条件

1．政府采购合同以人民币付款。

2. 付款方式：

- （1）货物经验收合格后支付合同价70%;

- （2）货物验收合格后所有产品正常运行12个月后支付合同价20%;

- （3）货物验收合格后所有产品正常运行24个月后支付剩余合同款。

3．在乙方按照政府采购合同的规定履行服务后，甲方按照合同约定的方式和条件付款。

七、交货时间和交货地点

1.交货时间： 合同签订后20个日历日内

2.交货地点： 库尔勒市第二人民医院院区

八、验收要求

1．完成服务后，甲方应在政府采购合同规定的时间内组织验收，并在“验收书”上签字。“验收书”将作为申请付款文件的一部分。

2．对于委托开发等最终以产品形式交付甲方使用的服务，保修期自验收书签署之日起计算。

3．乙方完全履行合同义务后，甲方或甲方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，乙方需按照第八条的约定承担相应违约责任。

九、违约责任

1.乙方逾期提供服务的，每逾期一天向甲方支付合同金额     %的违约金，逾期     日的，甲方有权单方面解除本协议。

2.乙方提供的服务不符合约定的，甲方有权向乙方书面提出整改意见，乙方需无条件整改至符合约定，自甲方向乙方提出书面意见之日起      日内，乙方仍未整改或整改后服务仍不符合约定的，甲方有权单方面解除本协议。

3.甲方逾期付款的，每逾期一天向乙方支付逾期金额  %的违约金，逾期  日的，乙方有权单方面解除本协议。

4.未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，甲方有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求乙方承担违约责任。

十、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十一、合同生效

本政府采购合同经双方签字盖章后生效。

甲方（公章）：                          乙方（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）:        法定代表人或授权代表人（签字）:

地址：                                 地址：

联系人：                               联系人：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

邮编：                                 邮编：

日期：           年      月       日   日期：          年      月       日

- 第六章  响应文件格式

格式一：响应函（格式）

响应函

致：福建省闽咨造价咨询有限公司

依据贵方（项目名称、项目编号） 项目的磋商邀请，签字代表      （姓名、职务） 经正式授权并代表供应商      （供应商名称、地址）提交响应文件正本1份、副本    份及电子文件  份：

在此，我方声明如下：

1. 所附响应价格表中规定的应提交和交付的服务响应总价为     （注明币种，并用文字和数字表示的响应总价）。

2. 按磋商文件要求出具磋商保证金          （金额数和币种）。

3. 供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

4. 我方已经详细地阅读了全部磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

5. 本磋商有效期为自响应文件递交截止日起          （有效期日数）日历日。

6. 供应商同意磋商文件中关于不予退还磋商保证金的规定。

7. 根据供应商须知规定，我单位承诺，我单位不存在本磋商文件和相关法律、法规中规定的供应商不得存在的情形。

8. 供应商同意提供可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。供应商完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

9. 我方承诺在本次磋商中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

10. 我方同意在成交后按磋商文件规定向采购代理机构缴纳代理服务费。

与本磋商有关的一切正式信函请寄：

地址 ：                             传    真：

电话 ：                             电子邮箱：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

- 日期：   年   月   日

格式二：首次报价表（格式）

首次报价表

项目名称：

项目编号：

| 1 | 总报价（单位：元） | 小写： 大写： |
| --- | --- | --- |
| 2 | 供货期 |  |
| 3 | 项目负责人及联系方式 |  |
| 备注： |  |  |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

- 日期：   年   月   日

注：

- 1、供应商必须按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写首次报价表，并按照格式要求在指定位置盖章、签字。

- 2、此表中，响应总价应和分项报价表中的总价相一致。

- 3、经磋商后各供应商按本表格式制作“最后报价表”，并加盖单位公章。

- 格式三：分项报价表

- 分项报价表

- 项目名称：

- 项目编号：

| 序号 | 标的名称 | 所属行业 | 规格型号 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （元人民币） | 小计 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：分项报价应包括但不限于报价人为完成本项目范围内全部工作内容并达到质量要求所发生的一切费用，采购人不再支付报价之外的任何费用。

格式四：法定代表人/负责人资格证明书

法定代表人/负责人资格证明书

致：福建省闽咨造价咨询有限公司：

（法定代表人姓名）同志，现任我单位        职务，为法定代表人，

特此证明。

附：法定代表人性别：            年龄：

身份证号码：

法定代表人身份证扫描件（人像面、国徽面） 身份证扫描件需清晰可辨认

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

- 日期：   年   月   日

格式五：法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：本人  （姓名）  系注册于中华人民共和国的（供应商名称）的法定代表人，现授权委托    （姓名）   为本公司的合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署 （项目名称、项目编号）的澄清、说明、补正、递交、修改、撤回等一切关于本次政府采购有关事宜，其法律后果由本公司承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，代理人无转委托权，特此声明。

法定代表人及被授权人身份证扫描件（人像面、国徽面）

身份证扫描件需清晰可辨认

供应商：（公章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

日期：       年      月     日

- 格式六：政府采购诚信承诺书

政府采购诚信承诺书

致：福建省闽咨造价咨询有限公司

我公司   （供应商名称）  已详细阅读了  （项目名称、项目编号）  项目磋商文件，自愿参加本次磋商，现就有关事项郑重承诺如下：

一、诚信报价，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向采购人、采购代理机构、磋商小组成员等及其他参与采购活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取成交；

三、不捏造事实或借用他人名义进行虚假、恶意质疑和投诉，不以质疑或投诉为名排挤竞争对手，干扰政府采购秩序；

四、若成交后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量及相关服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消磋商资格、记入信用档案、不予退还磋商保证金、媒体通报、1～3年内禁止参加政府采购活动等处罚；如已成交的，自动放弃成交资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

- 日期：   年   月   日

- 格式七：供应商资格证明文件

1、具有独立承担民事责任的能力（供应商根据自身组织机构性质选择提供以下其中一项）：

供应商是企业（包括合伙企业）的，须提供其在工商部门注册的有效“营业执照”的扫描件（如“三证合一”须提供工商行政管理部门核发加载统一社会信用代码的营业执照；如未“三证合一”则须提供供应商的营业执照、税务登记证书及组织机构代码证）；

供应商是事业单位的，须提供其有效的“事业单位法人证书”扫描件；

供应商是非企业专业服务机构的，须提供其有效的执业许可证扫描件；

供应商是个体工商户的，须提供其有效的“个体工商户营业执照”扫描件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明；

以上扫描件须加盖供应商公章。

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.1 具有良好的商业信誉的证明材料：提供书面声明（格式见附件：7-1）。

2.2 具有健全的财务会计制度的证明材料：须提供供应商上一年度经审计的财务报告复印件或供应商开户银行磋商日前三个月内出具的资信证明原件或复印件加盖公章。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；须附相关证明材料或书面声明（格式见附件7-1）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，须提供2023年4月至今任意一个月的依法缴税凭据和缴纳社会保险的凭据扫描件并加盖公章；（依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；须提供参与本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件：7-2）。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号磋商或者未划分包号的同一招标项目磋商。须附书面声明（格式见附件：7-3）。

7、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。须附书面声明（格式见附件：7-4）。

8、如果供应商是中小企业，请提供中小企业声明函。（根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46 号）的规定编写）。

9、如果供应商是残疾人福利性单位，请提供残疾人福利性单位声明函。（根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定编写）。

10、如果供应商是监狱企业的，请提供监狱企业的证明文件。（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的供应商属于监狱企业的证明文件）。

- 附件：7-1

- 供应商的承诺函1

- 致：福建省闽咨造价咨询有限公司

- 本单位作为本次采购项目的供应商，郑重承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，本单位对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担法律责任。

- 特此承诺。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

- 日期：   年   月   日

- 供应商的承诺函2

- 致：福建省闽咨造价咨询有限公司

- 本单位作为本次采购项目的供应商，郑重承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，本单位对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担法律责任。

- 特此承诺。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

- 日期：   年   月   日

- 附件：7-2

书 面 声 明 函

我单位郑重声明：

我单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满。

如我公司声明与实际不符，我公司将承担因此引起的一切后果。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

- 日期：   年   月   日

- 附件：7-3

- 供应商无关联关系书面声明函（格式）

- 致：福建省闽咨造价咨询有限公司

- 我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在控股关系、管理关系的其他关联供应商未参与（项目名称、项目编号）同一合同项下的磋商。

- 我单位保证上述声明真实、有效、可查。

- 特此声明。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

- 日期：   年   月   日

- 附件：7-4

- 供应商为本采购项目的前期工作是否提供过服务的书面声明函

- 致：福建省闽咨造价咨询有限公司

- 我单位郑重声明：关于（项目名称、项目编号）项目，本单位不属于为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位或其附属机构。

- 我公司保证上述声明真实、有效、可查。

- 特此声明。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

- 日期：   年   月   日

格式八：项目人员汇总表

- 拟投入本项目人员汇总表

项目名称：

项目编号：

| - 序号 | - 姓名 | - 职责分工 | - 现职务 | - 职称 | - 专业工龄 | - 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 其他人员 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |  |

- 注：提供相应简历、证书等人员信息资料。

- 拟投入本项目成员简历表

| - 姓名 |  | - 年龄 |  | - 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 毕业学校 |  |  |  | - 专业 |  |
| - 学位 |  | - 职称 |  | - 职务 |  |
| - 现所在机构或部门 |  |  |  | - 服务时间 |  |
| - 主要经历 |  |  |  |  |  |
| - 日期 | - 参加过的项目名称 |  | - 担任何职务 |  | - 备注 |

格式九：商务（合同）条款响应/偏离表格式

商务（合同）条款响应/偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件商务条款 | 响应文件商务条款 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、商务（合同）偏离表主要针对磋商文件商务（合同）条款（包括磋商文件中服务期、付款方式要求）填写；

2、对磋商文件有任何偏离应列明，并标明“其他无偏离”；对磋商文件无偏离应标明“全部无偏离”。

3、本表不得全部空白（至少得说明是否完全响应磋商文件），否则将按无效响应处理。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

- 日期：   年   月   日

格式十：技术规格响应/偏离表格式

技术规格响应/偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件技术要求 | 响应文件响应内容 | 响应/偏离 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、供应商应对本项目所采购的服务技术需求各条款逐项详细响应（根据磋商文件第四章技术指标要求填写），应明确回答“无偏离”或“负偏离”或“正偏离”。对“负偏离”或“正偏离”的条款供应商应作具体说明和详细阐述。所应答的技术指标应有具体内容，有具体参数的应填写具体参数，任何简单复制磋商文件内容或简单标注“全部满足”“无任何偏离”“完全响应”等的响应将可能作无效响应处理。

2.如果表格叙述不下，可另附页说明，但应便于评审专家查阅。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

- 日期：   年   月   日

格式十一：供应商项目业绩

- 供应商项目业绩

| - 序号 | - 采购内容 | - 验收时间 | - 采购单位 | - 联系人及电话 | - 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：具体要求详见第三章评标办法和评标标准中的评审因素和评审标准一览表。业绩证明材料：须提供合同复印件及项目验收报告，合同至少包含合同首页、关键页、签订时间、双方签章页，业绩认定日期以合同签订日期为准。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

- 日期：   年   月   日

格式十二：退还磋商保证金申请函格式

- 退还磋商保证金申请函

致：福建省闽咨造价咨询有限公司

（供应商名称） 参加贵方组织的，（项目名称、项目编号）的政府采购活动。按磋商文件的规定，已通过银行转帐/银行汇款形式缴纳人民币  （大写）   元的磋商保证金。

退还保证金时请按以下内容划入我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

供应商名称：

供应商开户银行：

供应商开户银行行号：

供应商银行帐号：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

- 注：为方便代理机构后续退款事宜，请供应商认真填写此函信息，并后附转帐或汇款的银行凭证复印件。

（粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件）

格式十三：增值税发票开票信息

- 增值税发票开票信息

- 致：福建省闽咨造价咨询有限公司

- 本   （供应商名称）   公司在参加在贵司进行的 （项目名称、项目编号） 磋商，我司缴纳代理服务费后开具发票的事宜，声明如下：

| - 增值税发票开票信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 增值税发票开票种类 | - （请在此处注明增值税专用发票或增值税普通发票） |  |  |
| - 单位名称 |  |  |  |
| - 单位地址 |  |  |  |
| - 纳税人识别号 |  | - 固定电话 |  |
| - 开户银行名称 |  | - 联系人姓名 |  |
| - 开户银行账号 |  | - 联系人电话 |  |
| - 电子发票收件 - 电子邮箱 | - Email: |  |  |
| - 发票邮寄地址： - （如需邮寄请填写） | - 地址： - 收件人： 电话： |  |  |

- 我公司提供的上述开票信息准确无误，如果因我公司提供上述信息错误，导致发票无效的，将由我公司承担相应后果。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

- 日期：   年   月   日

- 注：供应商需要采购代理机构开具增值税发票的，请在上表中填写相关信息，如供应商需要开具增值税专用发票的须附供应商开户许可证、一般纳税人认定文件的清晰复印件加盖公章，以及开票信息（见上表）。如供应商在开票信息中未注明开具增值税专用发票且未提供上述材料，代理机构将默认开具增值税普通发票。

格式十四：缴纳代理服务费承诺书

- 缴纳代理服务费承诺书

- 致：福建省闽咨造价咨询有限公司

- 若我方在贵公司组织的  （项目名称、项目编号）  磋商中获成交，我方承诺在领取《成交通知书》前，按磋商文件规定向贵公司缴纳采购代理服务费。

- 如我公司违反上述承诺，愿承担由此引起的一切法律责任。

- 特此承诺！

- 供应商法定名称（公章）；

- 供应商法定地址：

- 法定代表人（负责人）或授权代表（签名或盖章）：

- 电话：

- 传真：

- 承诺日期：

格式十五：中小企业声明函（货物）

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加            （单位名称）的        （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为 （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为 （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式十五：监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

- 1.监狱企业证明文件（供应商为监狱企业适用）

- 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 2.残疾人福利性单位声明函（供应商为残疾人福利性单位适用）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购

政策的通知》（财库（2017）141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本

单位参加的              单位的                     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 格式十六：反开收据模板

- 注：加盖财务章