十三师红星医共体医养结合

综合能力提升项目

公开招标文件

采购人：新疆生产建设兵团第十三师红星医院

项目编号：SXZB202261G

采购代理机构：新疆申鑫工程建设招标代理有限公司

日期：2022年5月30日

目  录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标供应商须知	5

投标人须知前附表	5

投标人须知正文部分	13

一、总则	13

二、招标文件	15

三、投标文件	16

四、投标保证金	19

五、投标文件的递交	20

六、开标	20

七、评标步骤和要求	21

八、履约保证金	24

九、代理服务费	24

十、签订、审核合同	24

十一、处罚、询问和质疑	25

十二、保密和披露	26

第三部分 采购需求	27

一、适用范围：适用于轻度认知障碍的辅助治疗。	34

三、软件	34

一、 硬件	36

7、输出处方：10种治疗，分别对应10种不同电流模式，无需对频率、脉宽、电压进行调节；	38

14.聚焦超声关节炎治疗仪技术参数	43

1 设备用途说明：	52

1.1 主要用于麻醉科、疼痛科、康复科、介入科、外科等超声下可视化引导研究和临床实践；该设备的整体功能必须具有世界领先水平，系统必须具有升级能力的设计，以满足将来扩展新的技术，满足临床应用的需求。	52

1.2 ★投标方必须保证所投机型为本公司之最高档专科应用产品，若有新技术推出，将免费为本超声仪升级。	52

2 主要技术规格及系统概述：	53

2.1 高档彩色多普勒超声诊断仪包括：	53

2.1.1 彩色监视器：≥19寸高分辨率彩色LED显示器	53

2.1.2 ★触摸屏：≥19寸电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作	53

2.1.3 主机重量：≤7kg	53

2.1.4 电池的续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥420分钟	53

2.1.5 一体化的台车，带储物盒功能，储物盒支持前置和后置放置	53

2.1.6 台车支持电动升降，行程≥30cm	53

2.1.7 ★台车上自带专业的消毒用杯套，方便单人完成探头消毒。	53

2.1.8 全数字化超宽频带波束形成器：数字通道≥28672	53

2.1.9 数字化高分辨率二维灰阶成像	53

2.1.10 谐波成像技术	53

2.1.11 彩色多普勒	53

2.1.12 能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量图	53

2.1.13 M模式	53

2.1.14 脉冲波多普勒，连续波多普勒	53

2.1.15 实时血流三同步	53

2.1.16 血流的自动频谱包络分析测量	53

2.1.17 实时空间复合成像技术，同时用作发射和接收。≥7线。	53

2.1.18 自适应图像增强技术，清除斑点噪声，提高组织边界对比分辨率。	53

2.1.19 频率复合技术，根据深度自适应调整发射频率，并进行复合。	53

2.1.20 智能穿刺增强技术，平面内的穿刺针增强角度自适应调整，无需手动选择角度。	53

2.1.21 自动多普勒血管追踪技术：能自动寻找血管并把彩色取样框和PW的取样门定位到血管上。自动调节彩色框偏转、彩色框位置、PW取样门位置、PW取样线偏转。	53

2.1.22 智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像。	53

2.1.23 极简模式: 主机上可全屏显示图像而无任何其他按键界面，也可点击仅把常用几个按键调出，方便医生只关注图像或实施简单的操作。	53

2.1.24 ★专科麻醉应用软件包：必须包含臂丛、坐骨神经、腰椎，TAP这几种常用预设模式，方便麻醉医师进行图像观察。	53

2.1.25 麻醉专用的教学软件，包含3D解剖示意图、包含探头位置示意图，包含穿刺引导超声图，同时支持和实时超声图像对比使用。	53

2.1.26 专业的PICC模式，支持血管网格定位，使穿刺更精准安全	53

2.2 测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式）	53

2.2.1 一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流	53

2.2.2 速、压力、流速比等）	53

2.2.3 产科测量，具有产科应用软件	53

2.2.4 多普勒血流测量与分析	53

2.2.5 全自动血流多普勒包络分析	53

2.2.6 IMT内中膜自动测量	53

2.3 一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理部件：	53

2.3.1 超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现	53

2.3.2 病案管理部件包括：病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等	54

2.4 输入/输出信号及参考信号：	54

2.4.1 输入：网络	54

2.4.2 输出：HDMI， USB	54

2.5 图像管理与记录装置：	54

2.5.1 大容量硬盘≥240G	54

2.5.2 图像可存储为PC兼容格式	54

2.5.3 USB接口支持打印和数据输出	54

3 技术参数及要求：	54

3.1 探头规格：	54

3.1.1 频率：探头频率范围1.5-15.0MHz	54

3.1.2 高频探头中心频率≥10MHz	54

3.1.3 支持探头类型：凸阵，线阵，相控阵，腔内	54

3.1.4 线阵探头有效阵元≥192	54

3.1.5 ★探头上自带按键，可远程操控主机，能定义常规的操作如增益、深度、冻结解冻	54

3.1.6 ★可选小尺寸的L型探头，方便末梢神经穿刺和桡动脉穿刺	54

3.1.7 探头具备穿刺架装置，穿刺架可消毒	54

3.2 二维图像主要参数：	54

3.2.1 可选探头群工作频率范围（1.5-15.0MHz）	54

腹部凸阵探头频率1.5-5.0MHz	54

相控阵探头频率2.0-4.0MHz	54

线阵探头频率5.0-12MHz	54

3.2.2 扫描速率	54

相控阵，18cm 深度时，全视野扫描帧率≥70帧/秒	54

凸阵探头，18cm深时，全视野扫描帧率≥80帧/秒	54

3.2.3 发射声束聚焦≥4段	54

3.2.4 接收方式：可视可调动态范围≥180	54

3.2.5 二维灰阶≥256	54

3.2.6 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变速，A/D≥14 BIT	54

3.2.7 电影回放：灰阶图像回放≥16000幅	54

3.2.8 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节	54

3.2.9 根据专业手术室应用场景改良TGC分段≤3段，LGC调节≤2段，更适合手术室医生的使用。	54

3.2.10 谐波：所选探头均支持脉冲反相谐波	54

3.2.11 扫描深度≥30cm	54

3.3 频谱多普勒成像技术参数：	54

3.3.1 支持方式：PWD、CWD、HPRF	54

3.3.2 最大测量速度：PWD：血流速度最大8.5 m/s	54

3.3.3 CWD：血流速度最大35 m/s	54

3.3.4 最低测量速度：≤3 mm/s（非噪声信号）	55

3.3.5 显示方式：B、 B/PWD、B/CW、B/HPRF,、B/M、B/B、B/CFI/D	55

3.3.6 电影回放：≥400秒，Doppler及M型电影回放时可以测量和计算	55

3.3.7 零位移动：≥8级	55

3.3.8 取样宽度及位置范围：宽度 1–30mm；分级；	55

3.4 彩色多普勒	55

3.4.1 显示方式：能量显示、速度显示、方向能量多普勒显示	55

3.4.2 支持二维、彩色、频谱三同步显示	55

3.4.3 彩色显示帧频：相控阵探头，18cm深时,全视野彩色显示帧频≥15帧/秒；凸阵探头：18cm深时,全视野彩色显示帧频≥8帧/秒。	55

3.4.4 偏转角：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°~+30°	55

3.4.5 支持彩色取样框一键快速偏转，偏转角度-8°~+8°	55

3.4.6 支持PW偏转角度快速偏转，偏转角度：-60°~+60°	55

3.4.7 显示控制：零位移动≥8级可调，黑白与彩色比较双实时彩色对比	55

3.4.8 彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图	55

3.5 安全和认证：  经CE、SFDA、FDA认证	55

3.6 超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Dopple输出功率独立可调。	55

41.外骨骼下肢步行辅助训练设备技术参数	67

58.骨密度仪技术参数	90

第五部分  政府采购合同	101

第六部分  投标文件格式	118

一、投标文件格式	119

（一）投标文件封面	120

评审索引	121

二、资格审查材料	123

（一）供应商营业执照或其他组织资格证书	124

（二）法定代表人身份证明及授权委托书	125

（三）供应商近六个月连续依法纳税及缴纳社会保险相关证明资料	127

1、供应商近六个月连续公司纳税及缴纳社会保险的凭据或证明材料扫描件加盖公章；	127

（四）供应商经审计的2021年度的审计报告	128

（五）供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	129

（六）不得存在情形承诺书	130

（七）投标保证金缴纳凭证	131

三、商务文件	132

（一）投标承诺书	133

（二）开标一览表	134

（三）投标报价明细表	135

（四）售后服务承诺书	136

（五）商务条款偏离表	137

（六）供应商所投进口货物的制造或生产商或制造商中国区总部针对本项目出具的唯一授权书	138

（七）供应商2019年1月1日至今类似项目业绩	139

（八）供应商认为有必要提供的其他资料	141

四、技术文件	144

（一）技术服务条款偏离表	145

（二）产品详细配置清单及参数说明	146

（三）供应商所投产品的技术指标支持资料	147

（四）投标人认为有必要提供的声明及文件资料	148

第七部分  节能、环保产品相关文件	150

- 第一部分  招标公告

项目概况

十三师红星医共体医养结合综合能力提升项目的潜在供应商应登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 获取（下载）获取采购文件，并于2022年6月21日11时00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXZB20220501

项目名称：十三师红星医共体医养结合综合能力提升项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2000万元

最高限价（元）：2000万元

采购需求：详见招标文件

标项一

标项名称: 十三师红星医共体医养结合综合能力提升项目

数量:不限

预算金额（元）:20000000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医共体基础设备提升+技术支持+人员培训+专家帮扶+文化建设

备注：

合同履约期限：详见招标文件

本项目不接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.采购项目需要落实的政府采购政策:

2.1财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号文）；

2.2《财政部、环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）;

2.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；

2.4《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）；

2.5财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法 》（财库[2020]46号文）；

2.6财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）；

2.7财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

2.8财政部《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库【2019】27号文）。

3.本项目的其他资格要求：

3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

3.2供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在控股、关联关系；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.3不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2022年05月30日至2022年06月07日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59北京时间，法定节假日除外）；

地点：政采云平台线上获取（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/进入“项目采购”栏目，在获取招标文件菜单中选择所要投标的项目，申请获取招标文件。线下获取无效。

售价（元）：政采云平台免费下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年06月21日11:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），本项目采用不见面开标，加密的电子投标文件在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传。

开标时间：2022年06月21日 11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛三街88号广东大厦14层1号会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与兵团区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至兵团政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

4、本项目采用不见面开标，供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（推荐使用Chrome浏览器，提前做好环境测试），开标时须使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

5、供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：新疆生产建设兵团第十三师红星医院

地址：哈密市伊州区前进东路19号

项目联系人：王代明

项目联系方式：13649901115

2.采购代理机构信息

名称：新疆申鑫工程建设招标代理有限公司

地址：乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛三街88号广东大厦14层

项目联系人：杨晓栋

项目联系方式：13999357337

- 第二部分  投标供应商须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 十三师红星医共体医养结合综合能力提升项目 |
| 2 | 采购人 |  | 名称：新疆生产建设兵团第十三师红星医院 地址：哈密市伊州区前进东路19号 项目联系人：王代明 项目联系方式：13649901115 |
| 3 | 采购代理机构 |  | 名称：新疆申鑫工程建设招标代理有限公司 地址：乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛三街88号广东大厦14层 项目联系人：杨晓栋 项目联系方式：13999357337 |
| 4 | 监管部门 |  | 名 称：十三师财政局 |
| 5 | 项目预算（同最高限价） |  | 总预算2000万元，预算同最高限价。供应商总投标报价均不得超过最高限价，否则，按无效投标处理。 |
| 6 | 采购内容 |  | 医共体基础设备提升+技术支持+人员培训+专家帮扶+文化建设。详见招标文件采购需求。 |
| 7 | 投标人资格要求 |  | 7.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 7.2.本项目的特定资格要求： 7.2.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。（注：招标代理机构在开标时间后至资格审查结束前通过上述查询渠道进行网上查询，对存在“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”情形的供应商，资格审查不合格，投标无效，同时其信用信息查询记录作为证据存档。） 7.2.2不接受联合体投标。 7.2.3供应商不得存在下列情形之一： （l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。 （2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在控股、关联关系；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 |
| 8 | 信息公告媒体 |  | 新疆兵团政府采购网政采云平台：http://ccgp-bingtuan.gov.cn |
| 9 | 投标文件的组成部分 | 封面 | 投标文件封面； |
|  |  | 资格审查材料 | ☆(1)供应商营业执照或其他组织资格证书，均为证件原件的扫描件 ☆(2)法定代表人资格证明书和法定代表人身份证，均为原件的扫描件 ☆(3)法定代表人授权委托书及被授权人身份证，均为原件的扫描件 ☆(4)授权委托人近六个月连续依法纳税及缴纳社会保险相关证明资料，扫描件加盖公章 ☆(5)供应商经审计的2021年度的审计报告（投标单位成立不满一年的不需提供），扫描件加盖公章 ☆(6)供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，原件的扫描件 ☆(7)投标保证金缴纳凭证（网上或网下支付凭证复印或打印件） (8)信用查询记录未出现《投标须知前附表》第7.2.1项所述违法或失信情形 开标时，采购人或采购代理机构对上述文件进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。 |
|  |  | 商务文件 | ☆(1)投标承诺书 ☆(2)开标一览表 ☆(3)投标报价明细表（投标人须严格按照第三部分采购需求中内容、顺序进行填报，不接受缺漏项，不接受顺序更改，表中已给定内容不得更改） ☆(4)售后服务承诺书 ☆(5)商务条款偏离表（须包括对本文件《投标须知前附表》提出的“交货期”、“交货地点”、“质保期”、“付款方式”、“投标有效期”五项实质性商务内容逐条响应，否则，投标无效） - 供应商所投进口货物的制造或生产商或制造商中国区总部针对本项目出具的唯一授权书，原件的扫描件 (7)供应商2019年1月1日至今类似项目业绩（需提供中标或成交通知书或合同（首页及签字落款页）复印件加盖公章） (8)供应商认为有必要提供的声明及文件资料 |
|  |  | 技术文件 | ☆(1)技术服务条款偏离表（供应商提供的《技术服务条款偏离表》须对照第四章《采购需求》所有条款逐条列出是否响应及响应内容） ☆(2)产品详细配置清单及参数说明 ☆(3)供应商所投产品应提供具有检测资质的检验检测部门出具的检验检测报告、对外公开发行的印刷版彩页、进口设备还应提供出厂原始数据（技术白皮书）作为技术支持资料（对所有技术参数中标注号的条款，应在技术支持资料中标注出所在位置；进口产品设备出厂原始数据应对技术参数中标注号的条款，提供中英文对照翻译，并在中文翻译中标注号条款所在位置）； (4)投标人认为有必要提供的声明及文件资料 |
| 说明：投标人须按上述第9项规定提交资格审查资料、商务文件、技术文件，其中加☆项目若有缺失或不符合要求，将导致投标无效且不允许在开标后补正。具体每项资料应当以何种格式提供等详细要求请见第六部分相应内容。 |  |  |  |
| 10 | 是否允许联合体投标 |  | □是 ☑否 |
| 11 | 是否允许投报进口产品 |  | ☑是 □否 |
| 12 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 |  | □是 ☑否 |
| 13 | 踏勘现场 |  | 不组织统一踏勘，投标供应商认为有必要的，可在投标截止时间前自行踏勘。 |
| 14 | 答疑接受时间 |  | 2022年6月7日19：00（北京时间）前接受投标人疑问或澄清要求（逾期不予受理）。 联系人：杨晓栋 联系电话：13999357337 提交方式：投标人将纸质版文件加盖公章送至新疆申鑫工程建设招标代理有限公司。 注：澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的澄清文件制作投标文件。 |
| 15 | 投标有效期 |  | 自投标截止之日起90日历天。 |
| 16 | 投标截止时间（开标时间） |  | 截止时间：2022年6月21日11:00（北京时间） |
| 17 | 投标文件的份数 |  | 1．本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前上传至新疆兵团政府采购网政采云平台指定位置。无需递交纸质文件。产品授权书、技术确认函及售后服务承诺书原件需在投标截止时间前密封后加盖公司公章或由法人代表或者授权代表签字递交至新疆申鑫工程建设招标代理有限公司。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆兵团政府采购网政采云平台完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整。 3、在领取中标通知书时，中标人须向招标代理机构递交 纸质版投标文件3份（正本1份、副本2份）、未加密的电子投标文件三份（光盘介质的三份） 注：加密的电子响应文件为使用政采云电子投标客户端制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。 因供应商自身原因导致解密失败的，将导致其投标被拒绝且投标文件被退回。 |
| 18 | 开标时间及地点 |  | 开标时间：2022年6月21日11:00（北京时间）；若逾期，其投标将被拒绝。 开标地址：政采云平台（https://www.zcygov.cn） |
| 19 | 评标委员会的组成 |  | 评标委员会构成：7人，其中采购人代表人2人 评标委员会确定方式：政采云系统随机抽取5人相关专业的专家。 |
| 20 | 投标保证金 |  | 缴纳方式：电汇、网银转账非现金方式缴纳。 |
|  |  |  | 投标保证缴纳金额：400000元（大写：肆拾万元整） 账户名称：新疆申鑫工程建设招标代理有限公司 开户行名称：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市光明路支行 账号：107602714796 行 号：104881006055 注： 1、投标保证金以网银转账形式递交的必须由投标供应商的基本账户汇出（个体工商户、自然人除外），并汇入保证金账户如未从基本账户缴纳的视为无效保证金。 2、投标保证金必须在投标截止时间（开标时间）前缴纳至文件中指定的保证金账户。投标供应商需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 3、打款时须注明项目编号 |
|  |  |  | 到账截止时间：同投标截止时间（北京时间） |
| 21 | 节能、环保要求 |  | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 同一合同包内的节能、环境标志政府采购产品部分加分只对属于品目内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志品目内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。价格项加分具体方法详见技术评审表。供应商须按照招标文件格式要求在《环境标志产品明细表》、《节能标志产品明细表》中列明并附证书，否则，不予加分。 |
| 22 | 中小微型企业 有关政策 |  | 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法 》（财库[2020]46号文）规定，本次采购标的所属行业为工业（制造业），符合以下条件的中小微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 （1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 （2）本次投标供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 （3）根据上述文件规定，对满足上述（1）（2）两项条件的小微企业的投标总报价给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （4）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 23 | 技术部分是否采用 “暗标”评审方式 |  | ☑否。 □是。 |
| 24 | 评审方法 |  | ☑资格后审 ☑综合评分法 注： 综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分细则评审后，以评标最终得分最高的投标人作为中标人的评标方法。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 25 | 履约保证金 |  | 无 |
| 26 | 代理服务费 |  | 交纳时间：领取中标通知书前交纳。 交纳标准：参考计价格[2002]1980号文《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》及发改办价格[2003]857号文件《关于招标代理服务收费有关问题的通知》计算的招标代理服务收费标准中标人向采购代理机构支付。 收款单位：新疆申鑫工程建设招标代理有限公司 开户行名称：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市光明路支行 账号：107602714796 行号：104881006055 |
| 27 | 付款方式 |  | 卖方与买方另行商议； |
| 28 | 交货期 |  | 合同签订后15日历日内完成货物进场及安装调试完毕。 |
| 29 | 质保期 |  | 2年（自项目验收合格之日起）。 |
| 30 | 交货地点 |  | 新疆生产建设兵团第十三师红星医院（具体为买方指定区域内）。 |
| 31 | 争议的解决 |  | 依法向采购人所在地有管辖权的人民法院起诉。 |
| 32 | 是否需要 提交样品 |  | ☑不需要 □需要 |
| 33 | 现场陈述 |  | ☑不需要。 □需要 |
| 34 | 知识产权要求 |  | 1、投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。 2、投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。 |
| 35 | 其他 |  | 1、各投标人必须针对每包项目分别制作投标文件并报价，每包的投标文件均必须满足招标文件份数与制作等要求，否则将导致投标被拒绝。 2、当出现下列情形之一，投标文件将予以退回： （1）投标供应商在投标文件递交截止时间前未成功上传加密电子投标文件； （2）投标供应商使用解密的CA数字证书与上传加密投标文件使用的CA数字证书不一致； （3）投标供应商解密时CA数字证书已过期，导致无法正常解密； （4）加密投标文件时，CA数字证书未过期，解密时，显示CA数字证书已过期，导致无法正常解密； （5）未在规定的投标文件解密时间内进行解密的； （6）投标供应商个人原因导致无法解密的其他情形。 3、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“新疆兵团政府采购网政采云平台（http://ccgp-bingtuan.gov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4、供应商须在在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。 2、各供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 3、合同公证费：由第一中标候选人支付。 |
| 注意事项 | 注：无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书材料的原件，但在投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会可以视同其未提供。 |  |  |

注：1、本表中加☆项目若有缺失或无效，将导致投标无效且不允许在开标后补正；

2、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

3、本表中“”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。

- 投标人须知正文部分

- 一、总则

1.说明

1.1本招标文件适用于本次招标采购项目的招标投标。

2.定义

2.1“采购人”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第2项。

2.2“采购代理机构”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第3项。

2.3“招标货物”指招标文件第三部分所述所有货物；“服务”指招标文件第三部分所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.4“潜在投标人”指符合招标文件各项规定的供应商。

2.5“投标人”指符合招标文件规定并参加投标的供应商。

3.合格投标人的条件

3.1具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

3.2遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

1)具有独立承担民事责任的能力；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)法律、行政法规规定的其他条件；

7)具有本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第7项规定的资格条件。

3.3投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

3.3.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

3.3.2母公司、全资子公司及其控股公司；

3.3.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.3.4法律和行政法规规定的其他情形。

3.4投标人须持有《法定代表人授权委托书》。

3.5投标人按时足额交纳投标保证金。

3.6本次招标是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第7项的规定。如果允许，除均应符合上述规定外，还应符合下列要求：

1）联合投标体应提供“联合投标协议书”，该协议书对联合投标各方均具有法律约束力。联合投标体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合投标成员各自均应具备政府有权机构核发的有效营业执照；均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体。

2）联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体投标人整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合投标将被拒绝。

3）由不同专业的投标人组成的联合体, 首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质,按照所属行业所对应的投标人的应答材料确定。

4）联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任。

5）联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

6）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体投标。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

3.7投标人不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

5.纪律

5.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

5.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

5.2.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.1.2投标人之间约定中标人；

5.2.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.2.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.2.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

5.2.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.2.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.2.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.2.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 二、招标文件

7.招标文件组成

7.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。

8.踏勘现场

8.1本项目是否统一组织投标人踏勘现场见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第13项的规定。无论是否统一组织，投标人应对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。

8.2踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8.4除采购人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.知识产权

9.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

9.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

10.答疑及招标文件的澄清和修改

10.1供应商若对招标文件有任何疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。本项目接受对招标文件质疑的截止时间见第二部分“投标人须知前附表”第14项规定，供应商须在截止时间前一次性提出对招标文件质疑内容。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

10.1.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

10.1.2质疑项目的名称、编号；

10.1.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

10.1.4事实依据；

10.1.5必要的法律依据；

10.1.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标单位公章。

10.2采购人可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以发布公告或书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.3投标文件递交截止时间前，供应商须随时关注本项目招标公告发布网站上本项目的最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任；供应商对索取书面修改或者澄清文件或者查阅电子修改或者澄清文件的行为自行承担责任，在投标截止时间后递交的投标文件视为无效投标文件。

- 三、投标文件

11.投标文件的语言及计量单位

11.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

11.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

11.3除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

11.4对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

11.5电报、电话、传真形式的投标概不接受。投标人的投标文件一律不予退还。

12.投标文件组成及编制

12.1投标文件分为资格审查资料、商务文件、技术文件。

商务文件指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术文件指投标人提交的能够证明其提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。本次招标，投标人须按招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第9项规定提交资格审查资料、商务文件、技术文件，其中加☆项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

12.2投标人递交的投标文件及相关要求按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第14、15项的规定。

12.2.1.投标文件的页面必须用印刷体打印（如需递交纸质版投标文件）。

12.2.2 投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应加盖投标人公章。

12.2.3 投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定签章处逐一签署并加盖单位公章。所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标人的印章后，投标文件方为有效，没有按要求签章的投标文件，将视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

12.2.4所有投标文件必须提交正本和副本，并在封面上标记“正本”和“副本”。具体份数详见投标人须知前附表。

12.2.5 投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

12.2.6电报、电话、传真、电子邮件等形式递交的投标文件概不接受。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

13.2投标人投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。

13.3除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

13.4本项目是否接受进口产品按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第11项的规定。

13.5本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第12项的规定。如允许，投标人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，须在技术文件中载明。

13.6投标人须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

13.7投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.8对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

13.9最低报价不能作为中标的唯一依据。

14.投标有效期

14.1本项目的投标有效期按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第15项的规定。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

15.投标内容填写说明

15.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

15.2投标文件须严格按照招标文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.4投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

15.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.6投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

15.7本项目技术部分是否采用“暗标”评审方式按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中的规定。如果采用暗标评审方式的，投标人在制作投标文件时应当以能够隐去投标人的身份为原则并需严格遵守以下各项规定：

15.7.1技术部分中纳入“暗标”部分的内容：无。

15.7.2暗标的编制要求

15.7.2.1投标文件技术部分全部内容中不能出现任何本投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、企业徽标或符号、人员名称以及其他特殊标记等（如有此类文件应放于商务文件“用于评审的证明材料”中），否则将导致投标被拒绝。

15.7.2.2页面设置及字体要求：采用标准A4纸张，上下页边距为2.54cm，左右页边距为3.17cm，装订线位置为左；不得设置页码；正文使用四号宋体字，单倍行距，段前段后0行间距；标题为二号黑体字，图、表中的字体统一用宋体小四，1.5倍行距，段前段后0行间距。

15.7.2.3任何情况下，技术部分（“暗标”部分）中不得出现任何投标人的审阅或者批注痕迹，否则将导致投标被拒绝。

- 四、投标保证金

16.投标保证金

16.1投标人应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第20项的规定交纳。投标保证金须于到账截止时间前到帐，并经采购代理机构确认。

16.2采购代理机构不接收以现金或汇票等其他形式递交的投标保证金。未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

16.3未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在交纳履约保证金并于合同生效后5个工作日内退还。

16.4 供应商办理投标保证金退款申请手续须提供以下资料：

16.4.1 加盖公章的账户信息（行名、行号、户名、账号）及加盖供应商财务公章的第二联复写收据原件（收据中需写明项目名称及项目编号）,供应商可先提供上述两项资料的电子版扫描件，用于申退，后续补齐纸质资料。我单位在收到上述正确资料后五个工作日内退还。

16.4.2 中标方办理投标保证金退款申请时，中标方还须提供与采购人签订的已加盖中标方公章的合同全本复印件或扫描件一份（代理机构存档备查）。

特殊说明：中标人须自项目验收合格后5个工作日内，将经采购人签章确认的《验收书》复印件1份加盖中标人公章提交至采购代理机构。

- 五、投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

电子响应文件的内容按要求进行签章。未按要求进行数字证书认证的响应文件，电子评标系统将无法接受,采购单位不予受理。

18.投标文件的递交

18.1供应商应在招标文件规定的投标文件递交截止时间前将电子投标文件上传到指定新疆兵团政府采购网政采云平台。未在投标文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传的电子投标文件，采购单位不予受理。

18.2是否采用不见面开标详见供应商须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将电子投标文件在投标截止时间前通过新疆兵团政府采购网政采云平台上传完成。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

19.投标文件的修改和撤回

19.1供应商在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，可以撤回已上传的响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件递交截止时间之前将修改后的响应文件再重新上传。在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的响应文件撤销或修改。

19.2供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

- 六、开标

20.开标

A．采用见面开标方式

20.1采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。投标人法定代表人或授权代理人应携带身份证明、电子密钥（电子证书）、未加密的电子投标文件（用信封密封）及应当提交的其他资料参加开标并签到。

20.2开标前，采购代理机构将会同监督人员或公证人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件，检查投标人保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的加密的电子投标文件现场解密，采购代理机构工作人员在监督人员或公证人员监督下解密所有投标文件。

因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用未加密的电子投标文件进行开评标。

20.3开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

20.4在评审结束前，未得到采购代理机构允许，投标人法定代表人或授权代理人不得离开开标现场。

20.5公证员对开标过程进行全程公证。

B．采用不见面开标方式（是否采用详见投标人须知前附表）

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆生产建设兵团不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

- 七、评标步骤和要求

21.组建评标委员会

21.1采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合招标项目的特点组建评标委员会，对投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

21.2参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。

22.资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.1开标结束后，采购人按照《投标人须知前附表》9条资格审查材料要求的内容对各供应商进行资格审查，同时由招标代理机构按照《投标人须知前附表》第7.2.1项要求对所有供应商进行信用记录查询，并将查询结果书面记录资料提交采购人。供应商资格审查不合格的，其投标无效。

23.符合性审查

23.1评标委员会应当对通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过符合性审查的供应商的投标文件进入详细评审。

24.详细评审

24.1综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分（即商务部分、技术部分、报价部分合计分值）最高的供应商为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标委员会将按供应商综合得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

24.2评审中，评标委员会可以对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，在规定的时限内要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

24.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供相关说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.4评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人和采购代理机构沟通并作书面记录。采购人和采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

24.5评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24.6评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

24.7评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法，对供应商的投标文件进行评审和比较，供应商最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。评标委员会确定供应商最终得分向采购人提出书面报告，并推荐合格的中标候选人。

25.投标的澄清

25.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

25.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

25.3如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

26.确定中标人

26.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.2 评标委员会根据评审结果及招标文件的规定确定中标人。

27.评标过程要求

27.1开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27.2在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

28.投标人瑕疵滞后发现的处理规则

28.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

29.采购项目废标

29.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的供应商不足3家的；

2）投标人的报价均超过了采购预算；

3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

29.2投标人存在下列情况之一的,投标无效；

(一)未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(二)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(三)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(四)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(五)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(六)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

- 八、履约保证金

30.履约保证金

30.1履约保证金按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第25项规定，在签订合同前交纳。

30.2中标人在中标公告发布后及时足额交纳履约保证金。

- 九、代理服务费

31.代理服务费

31.1代理服务费按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第26项的规定由中标人交纳，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

- 十、签订、审核合同

32.中标通知

32.1中标人确定后,采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书，中标人应按照上述第25条的规定交纳履约保证金、代理服务费并经采购代理机构确认后，委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

32.3中标通知书是合同的组成部分。

33.签订合同

33.1中标人须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

33.2中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

33.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

33.4中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

33.5中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选供应商签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

33.6违反32.1条、32.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

- 十一、处罚、询问和质疑

35.处罚

35.1发生下列情况之一，投标人的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明；

5）存在串通投标行为的；

6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7）投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

36．询问

36.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37.投标人有权就招标事宜提出质疑

37.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

37.2质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

37.3质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

37.4质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

37.5采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.6投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

37.7质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投拆。

37.8供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.9供应商在法定投诉期内一次性提出针对同一采购程序环节的投诉。

- 十二、保密和披露

38.保密和披露

38.1投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

38.2采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

38.3在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 采购需求

一、技术需求

（1）釆购明细名称、数量

| 序号 | 名称 | 数量 | 进口\国产 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心供氧 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 2 | 高压氧仓 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 3 | 吞咽生物反馈仪 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 4 | 吞咽生物反馈仪（便携） | 4 | 国产 |  |  |  |
| 5 | 认知康复训练系统 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 6 | 经颅磁治疗仪 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 7 | 脑电仿生电刺激仪 | 2 | 国产 |  |  |  |
| 8 | 对侧功能性电刺激仪 | 2 | 国产 |  |  |  |
| 9 | 神经肌肉生物反馈仪 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 10 | 骨伤愈合治疗仪 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 11 | 膝关节锻炼运动器（CPM) | 1 | 国产 |  |  |  |
| 12 | 肩关节锻炼运动器（CPM) | 1 | 国产 |  |  |  |
| 13 | 加压冷疗系统 | 2 | 国产 |  |  |  |
| 14 | 聚焦超声关节炎治疗仪 | 2 | 国产 |  |  |  |
| 15 | 便携可调式关节康复训练系统 | 6 | 国产 |  |  |  |
| 16 | 全自动蜡疗机 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 17 | 智能泥疗治疗系统 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 18 | 沙疗床 | 3 | 国产 |  |  |  |
| 19 | 超声波治疗仪 | 2 | 国产 |  |  |  |
| 20 | 点式直线偏振光治疗仪 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 21 | 空气压力波治疗仪 | 5 | 国产 |  |  |  |
| 22 | 三维干涉波治疗系统 | 2 | 国产 |  |  |  |
| 23 | 高能红光治疗仪 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 24 | 中频治疗仪 | 3 | 国产 |  |  |  |
| 25 | 磁振热治疗仪 | 2 | 国产 |  |  |  |
| 26 | 短波治疗仪 | 2 | 进口 |  |  |  |
| 27 | 微波治疗仪 | 2 | 进口 |  |  |  |
| 28 | 可视化超声引导系统 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 29 | 高能聚焦式冲击波治疗仪 | 1 | 进口 |  |  |  |
| 30 | 臭氧治疗仪 | 1 | 进口 |  |  |  |
| 31 | PRP治疗仪 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 32 | 激光磁刺激仪 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 33 | 深层肌肉震动治疗仪 | 5 | 国产 |  |  |  |
| 34 | 高能量激光治疗仪 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 35 | 上下肢主被动训练系统 | 2 | 国产 |  |  |  |
| 36 | 床边下肢主被动训练器 | 2 | 国产 |  |  |  |
| 37 | 床边上肢主被动训练器 | 2 | 国产 |  |  |  |
| 38 | 下肢智能康复训练系统 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 39 | 下肢康复机器人 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 40 | 病人无障碍天轨运输系统 | 70 | 国产 |  |  |  |
| 41 | 外骨骼下肢步行辅助训练设备 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 42 | 上肢无轨迹训练系统 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 43 | 5D悬吊康复训练系统 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 44 | 多体位手法床 | 4 | 国产 |  |  |  |
| 45 | 可升降PT床 | 3 | 国产 |  |  |  |
| 46 | 智能主被动上肢多方位康复机 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 47 | 虚拟情景反馈椭圆训练系统 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 48 | 康复站立床 | 2 | 国产 |  |  |  |
| 49 | 站立病床 | 2 | 国产 |  |  |  |
| 50 | 手精细化动作康复机器人 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 51 | 便携式智能手功能康复训练系统 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 52 | 日常生活作业智能训练系统 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 53 | 智能沙磨板 | 2 | 国产 |  |  |  |
| 54 | 数字化OT桌 | 2 | 国产 |  |  |  |
| 55 | OT设备一批 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 56 | 姿势评估矫正系统 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 57 | 脊柱侧弯矫正仪 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 58 | 骨密度仪 | 1 | 进口 |  |  |  |
| 59 | 脊柱侧弯矫正仪（坐式） | 1 | 国产 |  |  |  |
| 60 | 动态核心训练器 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

（2）拟购仪器设备类参数明细

1.中心供氧技术参数

- 医用液氧：必须持有药品生产许可证及批件（液体）且符合药典相关标准，具有GMP认证证书

2.高压氧仓技术参数

一、执行标准：

- TSG24-2015《氧舱安全技术监察规程》。

- GB150.1~150.4-2011《压力容器》。

- GB/T 12130-2005《医用空气加压氧舱》。

- NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》。

- GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》。

6、GB9706.1《医用电气设备第一部分：通用安全要求》。

7、  GB/T7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》。

8、  GB/T 12243-2005《弹簧直接载荷式安全阀》。

二、主要技术要求：

（一）舱体部分

1．舱体规格：直径2400mm，长度7500 mm(投标供应商应提供国家知识产权局出具的高压氧舱专利证书)

2．最高工作压力：0.2 MPa

3．治疗人数：10人        治疗舱6人，过渡舱4人

4．人均舱容≥3m3

5．舱门数量：数量4个，舱门形式及锁紧方式：一次冲压成型高强度薄壳门，低压自动锁紧，采用氧舱舱门开启锁紧机构

6.  内嵌照明装置： 7只

治疗舱4只，过渡舱3只

7．观察窗数量：6只

治疗舱4只，过渡舱2只

8．递物筒透光尺寸及数量：DN300型2套

治疗舱、过渡舱各1套

9．舱内配设全方位拾音对讲装置

治疗舱、过渡舱各1套

10．治疗舱、过渡舱均配设输液吊架1套

11．舱内壁饰装采用彩涂合金板装饰

12．舱内天花板采用彩涂合金板装饰

13．舱内地板采用高档地砖铺面

14．舱内座椅布置：治疗舱设置阻燃面料高靠背角度可调高级轿车座椅6套，过渡舱设置阻燃面料高靠背角度可调高级轿车座椅4套。

15．供氧方式：单人供氧流量计

16．排氧方式：缓冲式舱外排氧

17．加减压操作控制方式：手动（机械式）+计算机自动化操作控制

18．供气系统管路及阀件符合GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》标准。

19．按GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》标准之要求，配备消防水喷淋系统。

（二）氧舱控制台

操作台采用专业型材加工，将设备所有功能集中在控制台上统一控制，要求操作台设备配置齐全，分区合理，具有人性化理念。为了确保该控制中心的电器安全，要求采用高压氧舱电气双路控制技术，以实现计算机和触摸控制箱并联控制整个控制中心电气系统。(投标供应商应提供国家知识产权局出具的双路控制技术专利证书)

设备操作控制方式采用手动（机械式）+计算机自动化操作两种形式

1．加减压操作阀门（推拉式）4套

2．供排氧操作阀门4套

3．压力显示系统 7套

供气压力表1只

普通压力表2只

精密压力表2只

消防水压力表1只

供氧压力表1只

4．氧舱专用对讲机1台

5．紧急呼叫声光报警装置2套

6．网络机顶盒1台

7．电气控制系统1套

8．单人供氧流量计10套

9．取样流量计2套

10．触摸屏控制系统2套

11．供排氧操作手轮（带刻度）4套

12．标志、铭牌1套

13．应急电源（UPS1000VA）2台

14．氧气稳压分配管2套

15．温湿度变送器2套

16、测氧仪2台

（三）压力调节系统

1．空压机：双螺杆静音型稳健空压机2台    排气量1.1m3/min ，排气压力1.25MPa。

2．储气罐为：容积10m3，1台。

3．配气冷式冷冻干燥机2台。

4．配气水分离器、空气过滤器进行多级过滤，保证进舱气体符合国家卫生学标准。

5．系统管路及阀件符合GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》标准要求。

6. 采用一种电动调节阀技术

（四）呼吸气系统

1．供氧方式：采用低阻力供氧方式，单人供氧流量计，加装供氧缓冲箱（储氧筒）。

2．排氧方式：缓冲式舱外排氧

3．系统管路及阀件符合GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》标准要求。

4．单人供氧截止阀：10套。

5．单人供氧缓冲箱：10套。

6．微阻力呼吸调节器：10套。

7．吸排氧装具：10套。

8．排氧过滤器：2套。

9．舱外缓冲式定性定量排氧系统：2套。

10．配备多功能综合吸氧控制面板，每组控制面板均具备常规吸氧、一级吸氧、雾化吸氧、湿化吸氧、负压吸引、应急呼叫六种功能。

（五）舱内环境调节系统

1．舱内空调采用壁挂式分体冷暖空调，主舱1.5P     1台,过渡舱1P      1台。

（六）监控系统

配备彩色电视摄像监视系统4套（治疗舱、过渡舱各2套），采用内嵌式摄像机4台， 22寸彩色液晶监视器1台，硬盘录像机1台。

（七）消防系统

按GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》标准之要求，各舱室均配置水喷淋消防设施，要求喷水强度不小于50L/（m2.min），喷水动作响应时间不大于3S，并在控制台及舱内醒目位置设置水喷淋报警开关，在系统管路上设置快开式电动调节阀，以确保紧急状态下使用。采用空气加压氧舱消防水柜技术(投标供应商应提供国家知识产权局出具的消防水柜专利证书)

配备气水罐（容积：1m3）1台。

（八）计算机自动化操作控制系统

计算机在医用电气设备中起着与安全密切相关的作用，为了保证安全性保证方法，需满足YY/T0708-2009/IEC60601-1-4：2000（可编程医用电气系统）；

1. 医疗方案程序化自动控制

（1）加减压系统程序化自动控制。

（2）排氧系统程序化自动控制。

（3）多种医疗方案的优化选择。

2.具有人机界面，方便控制，易于修改。

3.对治疗过程中的重要数据跟踪处理，自动显示和记录。

4.具有语音提示功能。

5.具有安全锁定氧浓度功能。

6.具有故障报警自检功能。

7.具有自动稳压功能。

8.具有数据记录功能。

9.具有一种高压氧舱计算机监控方法。(投标供应商应提供国家知识产权局出具的一种高压氧舱计算机监控方法专利证书)

（九）应急安全项目

1、舱体各舱室应配置安全阀各2只；

储气罐、气水罐配置安全阀各1只；

2、递物筒配装压力锁定、低压自动开启装置各1套；

递物筒配装压力显示仪表各1套；

3、压缩机配装超压自动停机、低压自动复位装置；

4、各舱室配装应急呼叫装置及应急通讯装置；

5、各舱室内外应配装应急卸压装置各1套，并涂红色标记；

6、舱内饰装用材达B1级以上消防等级；

（十）设备各项性能指标必须达到或优于GB/T 12130-2005《医用空气加压氧舱》标准要求。

3.吞咽生物反馈仪技术参数

一、适应范围：适用于神经肌肉损伤引起的吞咽功能障碍的辅助治疗，产品为具有自主知识产权的软件著作权产品。

二、性能参数：

- 双通道输出，每通道可独立设置治疗参数。

- 输出强度：0mA～80mA或0V～80V范围内可调，步长0.5mA或0.5V。

- 脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步长1Hz。

- 脉冲宽度：100μs～400μs可调，步长10μs。

- 脉冲的上升时间和下降时间：1s～10s可调，步长1s。

- 脉冲的维持时间：1s～55s可调，步长1s。

- 脉冲的断电时间：3s～75s可调，步长1s。

- 具备七种电极治疗方式。

- 可进行口腔内及口腔外电刺激功能。

- 固定电极具备三种治疗模式。

- 内置电极放置图示，方便使用。

- 提供电刺激手柄给治疗师操作。

- 开路报警提示，过电保护确保治疗安全。

4.吞咽生物反馈仪（便携）技术参数

1．产品为具有医疗器械注册证的产品。

2．适应范围：兴奋神经肌肉，缓解废用性肌萎缩。

性能参数：

3．★超小型便携主机，主机重量不超过120g，体积为62mm (W) × 122mm (L) × 27mm (H)

4．采用内置环保锂电池，内部电源：锂离子电池3.7-4.2V，1400mAh，可重复充电使用，无需连接电源线。

5．可以搭配安卓系统等移动端软件使用，也可独立主机使用。

6．★移动端软件由蓝牙模块、治疗模块、处方模块、收藏模块和帮助模块组成。

7．输出强度：0mA～100mA内可调，步长1mA。

8．脉冲频率：1Hz～120Hz可调，步长1Hz。

9．脉冲宽度：50μs～500μs可调，步长10μs。

10．脉冲的上升时间和下降时间：0.5-5s范围内可调 ，步长0.5s。

11．脉冲的维持时间：1-30s范围内可调，步长1s。

12．脉冲的断电时间：2-60s范围内可调，步长1s。

13．主机具有开路报警提示，过电保护确保治疗安全。

14．具有低电量报警提示功能。

15．主机具有输出提示灯，具有待机状态、蓝牙连接时状态、正常输出状态、充电中和充满电等各种状态显示。

5.认知康复训练系统技术参数

# 一、适用范围：适用于轻度认知障碍的辅助治疗。

- 二、临床试验验证有效：临床试验需经药监局备案。（可提供医疗器械临床试验封面报告证明）

# 三、软件

- 1 服务器性能：

  - 大型数据库存储

- 能存储和管理上百万条以上的治疗数据，为各种配置的认知功能障碍治疗软件提供数据服务平台。

  - 数据安全防护

- 内置加密、安全和数据保护选项，避免代价高昂的数据中断。

- 2 管理端软件：

- 2.1 数据管理

- 病员信息管理，根据姓名、住院号、治疗编号等变量精确或模糊查询；可自动生成单个或多位患者的治疗报告，并打印。

- 2.2 训练任务分配

- 根据病员不同疾病诊断特征，可选择标准训练方案。

- 根据病员不同认知能力受损情况，可选择开放训练方案，根据病员认知能力受损程度，选择开始训练等级和训练时长，满足临床个体化开展需求。（可附认知功能障碍治疗软件操作界面截图）

- 2.3 认知评估

- 2.2.1 双屏立体化评估（可提供产品图片和评估界面截图加以证明）

- 以双屏的计算机形式替代传统的纸笔评估，以多个认知量表和多个范式组合形成对于用户认知功能的立体解析，辅助管理员精确掌握用户的认知功能缺陷。

- 2.2.2个性化方案推荐，靶向性治疗

- 评估之后系统能够根据评估结果自动为用户推荐个性化的训练方案，提高训练的科学性和针对性。

- 2.2.3 量表+范式

- 电子化临床量表评估：（可附评估界面截图或彩页证明）

- 简易精神状态量表

- 蒙特利尔认知评估量表

- 阿尔兹海默病评定量表

- 常识-记忆-注意测验量表

- 老年人认知功能筛查量表

- 简易智力检测量表

- 标准范式评估：（可附评估界面截图或彩页证明）

- 执行：Stroop色词测验、伦敦塔测试、连线测试（TMT）

- 语言：Boston命名测验（BNT）

- 注意：符号数字模式测验（SDMT）、数字广度测验（顺背）

- 记忆：数字广度测验（倒背）

- 视觉空间：画钟测验（CDT）

- 3 客户端软件：

- 3.1设计标准

- 整个系统根据美国APA出版的《精神疾病诊断与统计手册》（第5版）中关于认知障碍分类进行设计，最为贴近临床。

- 针对认知障碍的主模块和子模块，综合各认知能力的心理学操作定义、研究范式以及科学研究结论作为训练方案设计的科学指南，保证每一个训练方案都具有充分的理论研究支撑。

- 3.2认知训练系统（可提供检验报告）

- 六大模块，感知运动、综合注意力、学习和记忆、执行能力、语言、社会认知。

- 3.3情景化的训练方案

- 提供各种情景化的训练方案，摆脱训练效应的影响，真正达到认知矫正的目的。包含的场景：衣柜整理、厨房烹饪、超市购物等生活情景训练，更有利于其社会功能的恢复，有助于其更好的融入生活。

- 3.3循序渐进的训练模式

- 采用循序渐进的训练模式，单个训练方案包含20-60个难度等级，2000余项训练任务。帮助用户进行从易到难的系统治疗，并实时调节治疗难度和治疗参数，有效的帮助用户了解自身状况，从而达到良好的治疗效果。

- 3.4人机交互、实时反馈

- 3.4.1人机交互治疗，治疗过程中，所有训练项目都可以自动反馈，帮助用户了解自身的错误情况，及时纠正错误的训练方式。采用阳性强化法，通过综合分数、正确率、训练趋势等方面，帮助用户及管理员了解其真实的训练情况，提高用户参与程度。

- 3.4.2可根据用户当下实际情况，提供训练自主暂停功能，配合治疗师工作安排。（可附认知功能障碍治疗软件操作界面截图）

- 3.4.3个性化治疗，系统根据用户治疗的完成情况，自动分析用户需要进行的下一步治疗的难度与参数。

- 3.5友好性操作模式

- 全触屏操作，每个训练都有自动演示功能，无需指导，即可自助学习进入训练。全程治疗根据治疗方案自动进行，无需人为干预，根据不同的疾病在认知不同维度的损伤程度，给予标准的或开放的方案治疗。

- 3.6以用户体验为中心的自我效能反馈

- 认知功能障碍治疗软件整体设计均以用户体验为中心，强调用户的参与、努力以及沉浸感。以此为核心，基于认知失调理论和社会认同理论，采用风云榜等积极反馈形式，提高用户的自我效能。

## 硬件

1、服务器1台：塔式，安全稳定；内存：≥8GB；硬盘：≥1TB。

2、管理端1台：Win7或更高版本的Windows操作系统；内存：4GB；硬盘容量：500GB；显示器：21.5英寸。

3、评估端1套：双屏评估端，Win7或更高版本的Windows操作系统；内存：4GB；硬盘容量：500GB；>21.5英寸显示器1台；>21.5英寸触屏显示器1台。

4、客户端10台：Win7或更高版本的Windows操作系统；高清触摸屏一体机；21.5英寸；内存容量：4GB；硬盘容量：500GB；内置高保真多媒体音箱。

5、双频无线路由器（企业级）1台：可以提供千兆线速转发能力；支持802.11b/g/n无线技术，2500M双频企业级，2.4GHz频段速率800Mbps；5GHz频段1733Mbps；5dbi增益全向天线；多局域网功能（VLAN）；ARP病毒双重防护。

6、激光打印机：打印速度达14 ppm及以上，首页出纸时间≦8秒。

- 四、知识产权：中国国家版权局认证的软件著作权，保证软件的正版性。

6.经颅磁治疗仪技术参数

（一）经颅磁刺激仪

一、主要技术性能要求

1、★产品适用范围：刺激人体中枢神经和外周神经，用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗（仅用于检测和治疗研究不满足招标文件要求）。（以《医疗器械注册证》中产品适用范围为准）

2、刺激频率：0.1-100Hz可调;

3、★冷却系统为液态循环冷却系统，非风冷（该设备的《医疗器械产品注册表》中应有相关说明或应提供国家医疗器械检测中心出具的《检测报告》加以证明）；

4、刺激线圈：能实现双面双向刺激。（应出具刺激线圈图样，线圈背部加装冷却系统的不具备此功能）

5、刺激线圈无散热孔无风扇，防尘防水，防止头发不被吸入，保护患者安全，配备：成人八字形线圈或成人圆形线圈（线圈型号应提供国家医疗器械检测中心出具的《检测报告》加以证明）；

6、最大刺激强度1.0-6Tesla连续可调；

7、磁感应强度最大变化率：30KT-80KT；

8、脉冲上升时间：60μs±10μs

9、★单个脉冲持续时间（脉冲宽度）：340μs±20μs（或双向波单个脉冲持续时间（脉冲宽度）不低于260μs）（该设备的《医疗器械注册证》中应有相关说明或应提供国家医疗器械检测中心出具的《检测报告》加以证明，生产商或经销商自己出具的报告文件不采用）

10、人机交互系统采用便携PC机控制操作，中文界面，非触摸屏，能实现机器开机自检、故障报警与自锁等功能。

11、电脑操作管理方式，能实现：

a)硬盘储存、USB储存；

b)专家方案、病历管理、以及病历打印输出；

c)刺激模式图形（数字）仿真、温度显示与控制保护。

12、双通道MEP可独立应用，进行MEP检测，以及MEP图形、数字显示与输出；

a)通道数不低于两通道

b)采样率不低于100KHz

13、一体式可推移整机结构：

a)静音脚轮设计；

b)可固定线圈支架；

14、具备触发输入输出通用接口。

15、单脉冲、重复脉冲、BURST、PATTERNED刺激的多种刺激模式自由调整。

16、预留升级（双拍）端口：可根据需求开放端口，实现双拍（联动）刺激功能，经济又高效。

17、产品符合《中华人民共和国医药行业标准--磁刺激行业标准》（YY/T0994-2015）相关要求（提供检测报告结论页加以证明）。

18、设备生产厂家取得国际认证机构认证的ISO13485、ISO9001质量体系认证。

19、开放式的技术平台，可与国内外的主流肌电诱发电位仪、脑电图等设备兼容。

7.脑电仿生电刺激仪技术参数

1、★双通道柜式机型，双液晶显示屏显示加一键飞梭操作；

2、仪器单个通道具有三组电疗输出，一组磁疗输出。电疗和磁疗可独立操作。

3、电疗输出有两组主极输出和四组辅极输出，主极采用脑电仿生低频电输出，辅极采用低频调制中频电输出，主、辅极独立控制；

4、★主极基本频率: 23.81Hz 、15.87Hz 、15.87Hz、11.90Hz；

辅极基本频率：4000Hz±10%；

- 主极在标准模式下，强度最大时的输出电流峰值 Ip-p 以 80mAp-p 为参照，实测 值可在 70～90mAp-p 范围内变化；

辅极在模式 01～10 下，强度最大时的输出电流峰值 Ip-p 以 72mAp-p 为参照，实测 值可在 62～82mAp-p 范围内变化；

6、★输出模式：常规模式、连续模式、脉冲模式、夜间模式；

- 7、输出处方：10种治疗，分别对应10种不同电流模式，无需对频率、脉宽、电压进行调节；

8、治疗强度显示及设定范围为0～80，辅级0～90可调，调节步长为1；

9、频谱范围：0～4.6KHz，频率主谱线范围1Hz～4KHz；

10、定时精度：连续模式是0-99min，常规、夜间、脉冲模式下是0-30min，工作时间大于8H；

11、磁场强度：治疗强度分为2档,强度范围3mT～9mT,10mT～17mT；

12、磁场频率为50Hz±2%；

13、振动按摩强度四档可调:0V,10V,16V,27V；

14、振动按摩频率四档可调:0Hz,2Hz,5Hz,10Hz；

15、磁疗帽有成人款和儿童款供选择；

16、磁疗发生器数：成人款磁疗帽有7个磁疗器；儿童款磁疗帽有5个磁疗器；

17、入选2011版国家中医药管理局推荐目录，可提供证明文件；

8.对侧功能性电刺激仪技术参数

- 产品适用范围：对患者表面肌电信号采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗。

- 4通道表面肌电，可进行肌力肌张力评估；

- 4通道神经肌肉电刺激通道，同时可做4个部位，或者2位患者

- 4通道肌电触发电刺激，可同时支持4个部位

- ≥10寸触摸式液晶显示，触摸屏操控

- 自动识别信号质量

- 共模抑制比：大于100dB

- ★性能结构及组成：采样率8192Hz原始数据， 保证信号的准确性。

- 电刺激强度：0mA～100mA可调，1mA调节, 误差：±20％

- 采样位数：16位

- ★墙电源供电和电池单独供电两种方式。

- ★引动电刺激：健侧带动患侧，上肢带动下肢，偏瘫急性期的全新治疗模式。

- 内置成人模式，主要针对脑卒中后运动功能障碍。按上下肢大肌群制定不同方案，最常用的如垂腕、垂足；每个肌群又按照Brunnstrom分期分为急性期，恢复期和恢复后期三个阶段，每个阶段针对主要问题选用不同治疗功能制定方案。

- 内置儿童模式，主要针对脑瘫导致运动功能障碍。儿童按发育顺序制定了抬头、手支撑、坐姿和站立相对应的治疗方案。

- ★通道独立模式，4个独立通道，每个通道治疗模式可单独设置，每个通道开始和结束时间可独立设置，最多满足四个患者同时治疗。

- 病员信息管理

- 能够对病人治疗方案进行管理，包括：列表显示历史治疗方案、新建治疗方案、从方案库导入治疗方案、修改治疗方案和删除治疗方案。

- 能够对治疗记录进行管理，包括：列表显示所有治疗记录，显示每条治疗记录的治疗时间、治疗类型、治疗时长等信息。

9.神经肌肉生物反馈仪技术参数

产品主要参数：

- ★产品适用范围：对患者表面肌电信号采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗。

- 4通道表面肌电采集

- ★4通道神经肌肉电刺激通道，同时可做八个部位，或者2位患者

- ★4通道肌电触发电刺激：并且产品注册证里包含有肌电触发电刺激的治疗功能。

- 自动识别信号质量

- 共模抑制比：大于100dB

- ★注册证性能结构及组成：采样率8192Hz原始数据， 保证肌电信号的准确性。

- 电刺激强度：0mA～100mA可调，1mA调节, 误差：±20％

- 采样位数：16位

- ★可与其他治疗设备之间无线互联，微云技术支持患者的基本信息，治疗方案，治疗进展，临床评估信息在多台设备之间实现自动分享和同步。

- 一键式开机，直接进入操作软件界面,一键关机，无需等待

- 电刺激模式多样化：促进血液循环，解痉挛，放松电刺激，肌力增强电刺激。

- 多模式智能切换：根据患者肌力及病情，系统内置方案支持被动神经肌肉电刺激、触发电刺激，生物反馈模板训练，游戏训练，自动切换，治疗过程不间断。

- 儿童模式：根据儿童脑瘫及生长发育规律制定了：抬头康复（斜方肌、胸锁乳突肌），核心肌群康复（背阔肌，斜方肌下部，腰大肌，腰方肌），站立康复（臀大肌、股直肌），上肢综合康复，下肢综合康复等全新治疗模式，体现了多通道的优势，提高了临床治疗效率。

- 成人模式：系统根据临床常见病症和结合康复的基本原则来制定个性化的治疗方案，常见的治疗方案如2通道软瘫期的垂腕治疗，2通道痉挛期足下垂治疗方案；4通道上肢协同康复；4通道上下肢协同康复治疗等100余种常见病症。

- 双人模式：全新定义了每个物理通道和软件的时间设计，支持不同时间内，两个患者进行完全不同的两个方案及治疗模式的治疗，大大提高了工作效率，而且可以以个患者开始治疗后，另一个患者再开始治疗，真正实现了双人治疗，独立控制，互不影响。

- 引动电刺激：利用健侧肌电的肌电信号控制触发患侧神经肌肉电的电刺激，系统给予健侧目标化的模板来进行生物反馈控制训练，利用患侧的运动来带动患侧肢体的康复，对于早期的软瘫期患者可以迅速的提高肌力，而且可以增强患者信心，加快康复进程。

- 脑瘫评定：可以提供脑瘫或者儿童的主要发育动作的定量化评估参数，包括抬头评估、坐位评估、站立评估、手支撑评估，可以测试斜方肌、胸锁乳突肌、竖脊肌、腹肌、股四头肌、肱二头肌等肌肉的肌电，包括收缩最大值、平均值，肌电变异性指标。

- 吞咽困难评估：包括静息肌电评估、快肌最大值、慢肌最大值、慢肌收缩平均值、变异性，慢肌耐力最大值和平均值，后静息肌电平均值及变异性。提供舌骨肌群和舌骨上下肌群的对称性评估数据。

- 肌力肌张力评估：包括静息肌张力、被动肌张力，主动收缩的肌力测试，包括最大值，平均值，变异性等指标，可以量化评定肢体主要运动肌肉的肌力肌张力状态。

- 下背痛评估：利用屈曲放松现象，站立静息肌电，弯腰测试，直立肌电信号的左右侧对称性肌电数据的检测。

- 盆底肌电评估：可以通过盆底电极检测静息肌电，快肌的收缩最大值，快速反应时间，放松时间；慢肌的收缩平均值，变异性；慢肌耐力测试的平均值，变异性，疲劳度等指标；后静息肌电数值。

10.骨伤愈合治疗仪技术参数

一、适用范围：适用于骨折创伤的辅助治疗，减轻肿胀、缓解疼痛、促进骨折愈合。

二、性能参数：

- 两路中频电疗（8个电极）和两路脉冲磁疗联合治疗；

- 彩色液晶触摸显示屏；

- 台式机型，方便移动医疗；

- 中频电疗输出强度0-140mA（峰值强度）可调；

- 中频电疗具有四种固定治疗模式，对骨折各期针对性治疗；

- 电疗治疗强度实时数字显示：电疗输出波形动态显示，输出一目了然；

- 电脉冲延迟技术，避免瞬间高强电流刺激人体，具备过电流保护功能；

- 磁疗具有四种治疗模式，对各种骨折进行针对性治疗；

- 万向磁疗耦合器，可根据部位大小自由调节磁疗头宽度，适用于全身各个部位的治疗；

- 治疗时间0~99min可调，默认为20min。

- 治疗结束自动停止，声音提示。

11.膝关节锻炼运动器（CPM)技术参数

1、产品运动轨迹完需要符合人体运动生理曲线，防止二次损伤；

2、动力配置要求采用伺服电机控制，实现关节屈伸运动的精准性；

3、具有内置角度传感系统进行ROM测量，实现循证康复；

4、运动控制要求：参数调节、模式调节、快速调节、动态调节；

5、具有痉挛和疼痛触发保护功能，阻力等级≥5级；

6、具有实时监测和运动状态的显示功能；

7、既可卧式训练，也可选配坐式训练；

8、具有热身模式，角度循环递增，增加患者被动运动的适应性；

9、极限角度延时牵伸最大时间设置≥900秒；

10、具有运态角度设置功能，运动角度渐进式变化，确定极限角度，保证治疗的黄金区域；

11、预设运动程序≥16种预设程序，针对不同病人进行个性化的训练；

12、★运动幅度：膝运动：伸展/屈曲：-10°～120°

13、运动速度：45°/分钟 ～155°/分钟

14、小腿长度范围：38～53cm

15、大腿长度范围：33～46cm

16、★脚踝固定范围：跖屈/背屈：- 40°～30°；

17、★脚踝固定内翻/外翻：- 25°～25°

12.肩关节锻炼运动器（CPM)技术参数

1、产品运动轨迹完需要符合人体运动生理曲线，防止二次损伤；

2、动力配置要求采用伺服电机控制，实现关节屈伸运动的精准性；

3、具有内置角度传感系统进行ROM测量，实现循证康复；

4、运动控制要求：参数调节、模式调节、快速调节、动态调节；

5、具有痉挛和疼痛触发保护功能，阻力等级≥5级；

6、具有实时监测和运动状态的显示功能；

7、具有人体肩关节三个剖析平面运动模式≥4种；

8、极限角度延时牵伸最大时间设置≥900秒；

9、具有运态角度设置功能，运动角度渐进式变化，确定极限角度，保证治疗的黄金区域；

10、预设运动程序≥16种预设程序，针对不同病人进行个性化的训练；

11、适用患者身高：140～200CM

- 12、★运动幅度：伸展/屈曲：20°～180°

- 13、★内收/外展：20°～160°

- 14、★内旋/外旋：-60°～90°

- 15、★复合运动：内收/外展与内旋/外旋同步：20°～160° /-30°～90°

- 16、外展运动运动速度：40°/分钟～120°/分钟

- 17、旋转运动运动速度80°/分钟～150°/分钟

- 18、上臂长度可调范围27cm～43 cm

- 19、前臂长度可调范围10cm～35cm

13.加压冷疗系统技术参数

一、产品可用于各类骨创伤、关节镜手术、关节置换、急性软组织损伤的早期等病症的治疗和

康复，对临床术后的疼痛、肿胀、渗出等病症有显著的治疗效果。

二、技术参数

1.温度控制系统

1.1 ≥10 "彩色液晶触摸屏。

1.2 采用航天级半导体制冷技术。

1.3 温度范围 10.0℃～41.0℃，满足临床对冷敷、热敷的需求。

1.4 采用智能温控保护系统，表面温度不高于 41℃，防止烫伤（提供检验报告）。

2.多模式加压功能

2.1七种不同加压脉动模式，循环周期不低于15秒。

2.2 实时显示监测压力。

3.冰袋

3.1 适用于四肢及关节等部位，包裹性好，冷、热传导率高。

4.温度监测功能：

4.1 体温监测范围为 30℃-41℃。

4.2 体温探头双槽卡座，防止误插及脱落。

5.定时功能

5.1 工作定时范围为 1-960min，调整级差为 1min。

6.音乐治疗功能

6.1 内置 18 首以上国际辅助康复治疗名曲，循环播放，可缓解患者情绪，支持更换和拓展。

7.功能保护：

7.1 冰袋堵塞检测报警功能

7.2 噪声≤55 分贝

- 14.聚焦超声关节炎治疗仪技术参数

适用范围：

1、用于骨性关节炎的治疗；

2、快速缓解疼痛，促进关节液循坏营养关节软骨，延缓关节软骨退变；

技术要求

1、声电一体治疗头：实现聚焦超声和经皮神经电刺激两种物理因子同时有效输出。（提供产品注册证文件）。经皮神经电刺激技术对聚焦超声治疗有明显增效。

2、治疗部位可调，适用于骨性关节炎的治疗（提供产品注册证文件），可选择治疗膝关节、肩关节、髋关节等部位。

3、低强度聚焦超声：独有专利技术，形成低强度聚焦超声波束，有效聚集超声能量同时，确保能量有效达到目标治疗深度。

4、工作频率：0.6MHz，偏差值：±15%；

5、输出功率：0.6W, 偏差值：±20%；

6、输出波形：脉冲调制正弦波；

7、治疗头焦平面距离：25mm，偏差值：±15%；

8、治疗深度：15～50 mm；

9、治疗头波束类型：汇聚型；

10、治疗头超温：≤41℃。

11、TENS：无极性双向不对称脉冲，变压器耦合技术输出，安全可靠；

12、脉冲宽度：默认200μs，可设置300μs，偏差值:±20%；

13、输出频率：默认50Hz/100Hz交替疏密波，可设置为120Hz的连续波及150Hz的断续波，偏差值：±10%；

14输出电流：0mA-45mA分8个档位，偏差值：±20%。

15、双通道独立输出，两套治疗组件可独立控制和显示，输出能量可调，同时治疗两名患者且互不影响。

16、9.7吋彩色高清液晶显示：治疗时间、功率＋/－、治疗部位可分别操作显示，功能清晰，操作便捷。

17、能耗：仪器最大输出功率≤75VA。

18、噪声：≤65dBA。

19、治疗时间最大设定：30分钟可调节，调节步长5分钟。

15.便携可调式关节康复训练系统

要求实现功能及参数：

1.设备采用静态进展性牵伸原理与应力松弛技术相结合的技术，具有对关节功能障碍进行康复训练。

2.设备具有塔式结构设计，减轻关节骨性挤压所带来的疼痛，具有关节滚动联合滑动的运动方式；

3.具有重心固定托架，肢体牵伸过程的重心落在固定托架支撑点，保证关节的运动始终在同一平面内牵伸，避免关节运动旋转产生剪切力，造成术后内植物固定失效;

4.具有防关节轴心偏离多档位设计,档位调节小于30度，从而使各个关节的活动控制在适量范围内，弱化关节的附属运动，有效防止固定套具偏移；

5.具有力学反馈与保护锁死装置功能的螺旋扣，高效便捷动态控制患者在治疗过程痛觉与牵伸感；

6. 套具采用内衬和柔性板材一次真空成型，防止脱胶而产生的位移风险；

7.主构支撑架采用聚氟乙烯和SiC长纤维复合的新型复合材料，使其结构性能达到比强度高、比刚度高及疲劳、蠕变和韧性最优化;

8.要求适用于全关节置换、韧带修复、骨折之后、半月板切除术后、关节纤维化、烧伤等，脑卒中引起的关节僵硬和挛缩；

★9.1肘关节运动幅度：屈曲最大角度≥167°；伸展最大角度≥-15°；

★9.2膝关节屈曲运动幅度：屈曲最小角度≤50°，最大角度≥148°；

★9.3膝关节伸展运动幅度：伸展最小角度≤48°，伸展最大角度≥-36°；

10.具有可拆卸功能，便于携带；

11.为保证患者使用安全，热传导系数≤0.01

12.主构架硬度(邵氏D)≥80

13.磨损系数AT≤0.1；

14.比重值：0.9-0.91g/cm3；

15.熔融指数MI≤10～14g/10min；

16.要求配置适用于左侧和右侧肢体使用；

17.要求每个型号至少三个规格可选：小号、中号和大号；

16.全自动蜡疗机技术参数

1、产品组成：产品由主机、熔腊装置（融蜡箱）、恒温室、温度控制装置、温度检测装置、蜡组成；

2、设备输入功率：≤2500W

3、熔蜡装置（融蜡箱）温度，温度范围：60-95℃，步长0.1℃；

4、恒温室温度35-70℃，步长0.1℃；

5、一次可最多制作18盘蜡饼，1-17盘的每个蜡盘上均有导流口，底部18盘无导流口；

6、蜡饼制作模式：具有1-6、1-12、1-18三种制作模式；

7、恒温蜡疗仪具有五种制饼模式可选：立即制饼、预约制饼、休假制饼、应急制饼、蜡饼恒温；

8、恒温蜡疗仪具有紫外线、高温二种消毒方式；

9、熔腊装置（融蜡箱）盖具有气弹簧设计；

10、恒温蜡疗仪的按键具有语音操作提示；

11、过滤方式：双重过滤；

12 、恒温室具有钢化玻璃观察窗,同时有照明功能；

13 恒温蜡疗仪具有电动补蜡功能，可以将融蜡箱蜡液补充到恒温室；

★14、安全保护功能：恒温蜡疗仪具有独立的超温保护装置，熔蜡装置（融蜡箱）箱体外部热保护器温度升高至指定温度时，保护装置应启动，融蜡箱停止加热；

15、当热保护器断路时，设备发出声音警报；

16、恒温蜡疗仪的脚轮锁止应可靠；

17、蜡疗相关专利3项以上，需提供证明。

18、具有相关医疗器械证书。

17.智能泥疗治疗系统技术参数

1、仪器组成：融泥箱、全自动放泥系统、泥饼制作箱、照明系统、搅拌系统、消毒系统、语音控制系统七部分组成

2、全自动模式：全自动模式可实现全自动开关机、融泥、搅拌、过滤、自动放泥和制作泥饼，无需人工接泥、放泥

★3、双显示功能：双屏显示：一块≥10寸超大液晶主屏，一块≥8寸液晶副屏，45度角嵌入式安装，操作更佳舒适方便，运行状态实时显示

5、人性化设计：采用左右卧式结构，符合人体工程学，便于操作和观察，避免开盖不便

6、安全性设计：融泥箱采用气压自弹式开盖方式，可自动将融泥盖开到固定位置，避免手工开盖引起不安全性

照明消毒设计：具有紫外线、高温、臭氧三重消毒功能，有效杀灭石蜡表面及内部细菌防止交叉感染确保更安全使用

8、结构方式：采有左右两组独立恒温箱，每组可独立储存10盘泥饼，可单独控制每组恒温箱，可左右交替制饼，增加产能和效率。

9、识别功能：左下和右上红蓝亚克力弧线设计，使设备更具识别性和安全性

10、搅拌功能：具有持续搅拌、间歇搅拌、程控搅拌三重搅拌模式，操作更佳便捷

11、观察窗设计：融泥箱具有圆形玻璃观察窗，可实时观测内部情况

12、照明设计：具有照明系统，融泥箱有LED照明装置，液晶屏幕开关，无需外界手动机械开关

13、开盖提示：融泥箱具备开盖提示功能，工作状态开盖后搅拌器自动关闭，屏幕自动提示，更具安全性

14、防堵功能：采用进口曲面发热体，确保管道受热均匀，避免产生堵泥现象

★15、蜡盘设计：泥蜡盘采用中部流泥方式，无需交错放盘和内外放盘，蜡盘具有实用新型专利技术

16、电源:  AC 220V±10%     50Hz

★17、融泥箱：90升  功率：融蜡箱≤1500W   温控范围：0～145℃（最高消毒）  304不锈钢圆形内胆材质

18、泥饼制作箱：230升  蜡饼制作箱≤1600W  温控范围：0～99℃

19、设备温控精度：±0.1℃

★20、制饼方式：可同时制作泥饼数≥20盘，每个蜡盘上均有单独的出泥系统，可独立控制放蜡盘数

21、根据蜡盘可选择不同厚度，满足不同临床需求

22、智能记忆功能：时间、温度、工作参数等设置一次完成，带有记忆功能

23、泥饼均匀度：泥饼箱特殊风道循环冷却系统设计和智能进风系统保证冷暖空气均匀进入，确保蜡饼箱满载时各点温度差不超过±0.5℃，确保泥饼内部无夹心，确保泥饼柔软性、粘连性、可塑性，保证安全有效使用

24、一键功能：搅拌、假期、消毒、预约、立即制饼、急融、急冷、开门、照明等功能

25、安全要求：语音报警、紧急停止、漏电、过热、蜡液溢入、防干烧、过压、短路、高温、接地保护等10重安全防护功

26、泥盘尺寸：450mm*350mm*30mm（20盘）    外形尺寸：长1400mm*宽770mm*高1200（不小于此标准）

27、设备材料：采用高标纳米喷塑烤漆制作，美观大方，模块化设计方便清理及维护

28、配备移动脚轮和可调式脚垫，方便调节设备水平位置，确保蜡饼厚度和均匀度

29、具备电动清洗功能，无需手动阀门清洗，更加安全便利

18.沙疗床技术参数

1、规格：1.2米*2.2米*0.6米

2、功率：最大输出功率1800W

3、温度：温控器温度0-85度，沙子温度可调

4、加热：通电加热

5、清单：沙浴设备一套，配方药沙1吨、防尘保温罩一套，沙疗专用服10套、沙勺1个

6、成分：新疆漠沙、电气石原矿、负离子原矿、天然矿物盐、麦饭石原矿、硫磺原矿

7、功效：驱寒养骨、益气养神、细胞SPA、排毒养颜瘦身纤体、净化空气。

19.超声波治疗仪技术参数

1、便携式机型，7寸彩色液晶显示加一键飞梭操作。

★2、仪器具有两种治疗频率：1MHz和3MHz。

探头尺寸分别为移动式5cm2,固定式15cm2。

3、输入功率：80VA。

4、额定输出功率：5W±20%。

5、绝对最大有效声强：≤3.0W/cm2。

6、波束类型：准直型。

7、波束不均匀系数：≤8.0。

★8、十种占空比：10%～100%可调，步进为10%。

9、治疗时间：≤30分钟。

10、输出模式：9档脉冲模式和1档连续模式。

★11、治疗头：仪器配有 1MHz和3MHz治疗探头，两治疗探头独立控制，可同时使用，互不干扰。

12、本产品取得计算机软件著作权。

13、电源参数: 电源电压：交流电压 220V；电源频率：50HzHz； 输入功率80VA。

14、治疗头有效辐射面积： 2.0cm2±20%；

20.点式直线偏振光治疗仪技术参数

- 适用范围：适用于软组织扭挫伤恢复期、肌纤维织炎、关节炎、软组织炎症（疖、痈、蜂窝织炎、丹毒、乳腺炎、淋巴结炎）吸收期、神经痛的辅助治疗。

- ★独立双通道输出，输出参数可独立调节，可同时治疗两个患者或部位；

- 智能化触控操作系统，五大模式自由切换，满足各种治疗需求；

- ＞10寸彩色液晶中英文触摸屏设计，操作精准快捷；

- ★采用进口光源，使用寿命更长；

- ★波长范围：600nm~1600nm；

- 人体工程学设计，操作平台120°旋转，可调整角度，可自由升降；

- 功率调节：10%~100%连续可调，步长为5%，19档位可调；

- 治疗时间1-20min范围内可调，调整步距为1min，治疗时间结束时有声音提示；

- 峰值时间1~9s可调，低值时间1~9s可调；

- 主机台车一体化设计，下置静音轮胎，方便转运和运输；

- 治疗头最大输出光功率为2900mW

21.空气压力波治疗仪技术参数

一、适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍的辅助治疗，以及预防手术后或长期卧床而引起的静脉血栓，减轻肢体水肿。

二、性能参数：

- ≥5.7英寸LCD液晶触摸显示屏；

- 8种专业空气波充气模式可选；

- 双通道设计：电疗+气压；

- 可同时连接二个8腔气囊；

- 内置两种神经肌肉电刺激模式；

- 设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换；

- 治疗时间1min-99min连续可调，满足临床上的治疗需求；

- 仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力；

- 具有过压保护功能；

- 若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护；

11.气囊已经通过中国药监局（NMPA）认证，可独立采购。

22.三维干涉波治疗系统技术参数

一、适用范围：适用于对膝骨关节炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、腰肌劳损的辅助治疗。

二、性能参数：

- 双通道三维干涉波12路输出；

- 吸附式电极，负压吸引压80~300mmHg连续可调；

- 吸引模式：连续模式、脉冲模式（15回/分、30回/分、60回/分）和自动模式，可模拟拔罐、按摩等。

- 顶板自动加热功能；

- 输出频率（基频）为2kHz、3kHz、4kHz、5kHz可调节；

- 干涉波差频频率1~120Hz；

- 在500Ω额定负载下输出的电流有效值不大于50mA；

- 五种干涉模式可调节：IFC、IFCW、PMC、PMC2、程序；

- 六种向量可调节： OFF、1、2、3、4、5；

- 四种扫引时间可调节：1/f、15秒、30秒、60秒；

- 调制模式共6种：0、25％、50％、75％、100％，巴斯特；

- 五种治疗模式可调节：低、中、高、广域、低高；

- 多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护、顶板加热双重温度保护。

23.高能红光治疗仪技术参数

一、技术要求

适用范围：用于对疼痛和炎症的治疗，能改善血液循环，促进组织修复与再生，消除肿胀，加速创面愈合。

2、≥8寸采用彩色触摸屏控制，清晰直观，操作简单。

3、★红外光谱范围：0.4μm～1.4μm（400～1400nm）。

4、治疗时间快速选择功能：可快速选定治疗时间，提高设备临床使用效率。

5、工作治疗时间：1~100min可调，步长为1min。治疗结束时有声音提示功能。

6、★出光口面积：出光口面积≥95cm2。

7、★光功率密度：出光口平面中心处光功率密度≥480mW/cm2；20cm处光密度≥235mW/cm2.

8、电动升降系统，最大治疗高度1150mm,.

9、治疗角度可在水平面和垂直面两个维度调整治疗头方向，水平旋转≥120°，

垂直面旋转≥100°

10、应具有四大安全保护：

1）设备光源具有过热保护装置，光源温度过高时自动熄灭，停止治疗；

2）设备具有皮肤过热报警功能，当皮肤温度≥45℃时，设备报警并熄灭光源，停止治疗；

3）设备具有倾倒断电保护功能：

4）设备具有安全治疗距离指示的定距杆：

11、具有断电记忆功能.

12、具有患者治疗信息管理及患者治疗方案、自动加载功能。

13、产品采用低噪音设计，设备正常工作时噪声≤56dB(A)。

14、应具有自主知识产权的软件著作权。

15、应具有自主知识产权的实用新型专利证书。

16、设备具备Wi-Fi无线网络接口

24.中频治疗仪技术参数

1、中频频率范围：2-6KHz。

2、低频调制波频率范围：0-150Hz。

3、调制方式：连续调制、间歇调制。

3.1间歇调制：采用间歇方波调制正弦波（载波），占空比为50％，允差±20％。

3.2连续调制：采用连续低频正弦波调制中频正弦波（载波），调幅度分为0、25％、50％、75％、100％五种，允差±5％。

4、输出电流：最大输出电流有效值不大于50mA，分0～99级可调,无量纲数。

5、不同负载下的电流变化率不大于10%。

★6、四路中频加透热输出，每路可单独使用输出，也可形成两组平面干扰，即1、2两通道形成一组干扰；3、4两通道形成一组干扰。

7、具有加热装置，加热功能可单独开启及关闭，最高温度40±3℃。

8、治疗定时：1～99分钟连续可调，步长为1分钟 。治疗倒计时结束，蜂鸣器报警提示，并停止输出。

9、分多步、干扰、音频和脉冲4种模式，共计88个处方。

10、彩色触摸屏操控，四通道独立控制。

11、应产品取得计算机软件著作权。

25.磁振热治疗仪技术参数

一、入选国家中医药管理局第一批推荐中医诊疗设备；

二、适用范围：适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗。

三、性能参数：

- 独立四通道输出，参数可独立调节；

- 磁场强度： 磁感应强度在10mT~50mT的范围内可调，步长为10mT，误差为±10%；

- 振动频率：

- 单一振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz四种频率可调，误差±2Hz。振动时间2s，振动周期2s、3s、4s、5s可调；

- 多频振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz循环扫引，误差±2Hz。振动时间5s，振动周期10s、12s、14s、16s可调；

- 治疗温度40℃、46℃、52℃、58℃共4级可调，精度：±3℃；

- 无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗；

- 软件含有内置处方，具有三种治疗模式共13种处方；每种处方又分急性、亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数；

- 治疗时间1~99min可调，以1min为单位设定；

- 具有多种安全保护装置：

- 输入过流保护装置；

- 输出过流保护装置；

- 双重过温度保护装置。

26.短波治疗仪技术参数

一、功能描述：利用频率为27.12MHz的电磁波治疗深部组织的急性化脓性炎症、亚急性炎症，也可增强血液循环，刺激组织代谢，提高免疫功能等。

二、技术规格和要求：

1. 即有连续波产生的热效应，又有脉冲产生的非热效应。

2. 频率：27.12MHz。

3. 脉冲时间≥0.4毫秒。

4. 脉冲频率：最小值≤100Hz，最大值≥300Hz，可调级别≥5级。

5. 采用电容法治疗，可治疗深部组织的急性化脓性炎症、亚急性炎症。

6. ★输出功率：连续模式≥400W，脉冲模式≥1000W（峰值）。

7. ★输出功率可调节为无热量、微热量、温热量、热量4种剂量进行治疗。

8. 可自动调节谐振状态，并禁止在非谐振状态下工作。

9. 输出电极种类≥两种，可根据治疗需要选择使用。

10. 原装进口，具有有效CFDA证书。

27.微波治疗仪技术参数

1、低功率损耗，微波发射器及输出电源线经特殊加工，减少了电流输送过程中的损、新型发射器功率大、电波方向集中

2.功能——多重安全保护

2.1具有过量输出限制装置

2.2具有输出自动回零装置

2.3具有过电流防护和过热防护功能

2.4防护眼罩

3.全数字设定显示治疗时间

3.1自动终止提醒功能、自动复零功能

3.2发射器支撑杆可伸缩及自由角度设计，使发射器能对任何部位进行治疗。

3.3双频电源设计

4.技术参数及要求

4.1电源电压：AC220V 50/60HZ

4.2波长：12.24cm

4.3频率数：2450±50MHZ

4.4治疗时间：1~30 分

5.★发射装置：圆型和鞍型两种

6、输出通道：双通道输出

28.可视化超声引导系统技术规格参数

- 设备用途说明：

  - 主要用于麻醉科、疼痛科、康复科、介入科、外科等超声下可视化引导研究和临床实践；该设备的整体功能必须具有世界领先水平，系统必须具有升级能力的设计，以满足将来扩展新的技术，满足临床应用的需求。

  - ★投标方必须保证所投机型为本公司之最高档专科应用产品，若有新技术推出，将免费为本超声仪升级。

- 主要技术规格及系统概述：

  - 高档彩色多普勒超声诊断仪包括：

    - 彩色监视器：≥19寸高分辨率彩色LED显示器

    - ★触摸屏：≥19寸电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作

    - 主机重量：≤7kg

    - 电池的续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥420分钟

    - 一体化的台车，带储物盒功能，储物盒支持前置和后置放置

    - 台车支持电动升降，行程≥30cm

    - ★台车上自带专业的消毒用杯套，方便单人完成探头消毒。

    - 全数字化超宽频带波束形成器：数字通道≥28672

    - 数字化高分辨率二维灰阶成像

    - 谐波成像技术

    - 彩色多普勒

    - 能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量图

    - M模式

    - 脉冲波多普勒，连续波多普勒

    - 实时血流三同步

    - 血流的自动频谱包络分析测量

    - 实时空间复合成像技术，同时用作发射和接收。≥7线。

    - 自适应图像增强技术，清除斑点噪声，提高组织边界对比分辨率。

    - 频率复合技术，根据深度自适应调整发射频率，并进行复合。

    - 智能穿刺增强技术，平面内的穿刺针增强角度自适应调整，无需手动选择角度。

    - 自动多普勒血管追踪技术：能自动寻找血管并把彩色取样框和PW的取样门定位到血管上。自动调节彩色框偏转、彩色框位置、PW取样门位置、PW取样线偏转。

    - 智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像。

    - 极简模式: 主机上可全屏显示图像而无任何其他按键界面，也可点击仅把常用几个按键调出，方便医生只关注图像或实施简单的操作。

    - ★专科麻醉应用软件包：必须包含臂丛、坐骨神经、腰椎，TAP这几种常用预设模式，方便麻醉医师进行图像观察。

    - 麻醉专用的教学软件，包含3D解剖示意图、包含探头位置示意图，包含穿刺引导超声图，同时支持和实时超声图像对比使用。

    - 专业的PICC模式，支持血管网格定位，使穿刺更精准安全

  - 测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式）

    - 一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流

    - 速、压力、流速比等）

    - 产科测量，具有产科应用软件

    - 多普勒血流测量与分析

    - 全自动血流多普勒包络分析

    - IMT内中膜自动测量

  - 一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理部件：

    - 超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现

    - 病案管理部件包括：病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

  - 输入/输出信号及参考信号：

    - 输入：网络

    - 输出：HDMI， USB

  - 图像管理与记录装置：

    - 大容量硬盘≥240G

    - 图像可存储为PC兼容格式

    - USB接口支持打印和数据输出

- 技术参数及要求：

  - 探头规格：

    - 频率：探头频率范围1.5-15.0MHz

    - 高频探头中心频率≥10MHz

    - 支持探头类型：凸阵，线阵，相控阵，腔内

    - 线阵探头有效阵元≥192

    - ★探头上自带按键，可远程操控主机，能定义常规的操作如增益、深度、冻结解冻

    - ★可选小尺寸的L型探头，方便末梢神经穿刺和桡动脉穿刺

    - 探头具备穿刺架装置，穿刺架可消毒

  - 二维图像主要参数：

    - 可选探头群工作频率范围（1.5-15.0MHz）

- 腹部凸阵探头频率1.5-5.0MHz

- 相控阵探头频率2.0-4.0MHz

- 线阵探头频率5.0-12MHz

    - 扫描速率

- 相控阵，18cm 深度时，全视野扫描帧率≥70帧/秒

- 凸阵探头，18cm深时，全视野扫描帧率≥80帧/秒

    - 发射声束聚焦≥4段

    - 接收方式：可视可调动态范围≥180

    - 二维灰阶≥256

    - 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变速，A/D≥14 BIT

    - 电影回放：灰阶图像回放≥16000幅

    - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节

    - 根据专业手术室应用场景改良TGC分段≤3段，LGC调节≤2段，更适合手术室医生的使用。

    - 谐波：所选探头均支持脉冲反相谐波

    - 扫描深度≥30cm

  - 频谱多普勒成像技术参数：

    - 支持方式：PWD、CWD、HPRF

    - 最大测量速度：PWD：血流速度最大8.5 m/s

    - CWD：血流速度最大35 m/s

    - 最低测量速度：≤3 mm/s（非噪声信号）

    - 显示方式：B、 B/PWD、B/CW、B/HPRF,、B/M、B/B、B/CFI/D

    - 电影回放：≥400秒，Doppler及M型电影回放时可以测量和计算

    - 零位移动：≥8级

    - 取样宽度及位置范围：宽度 1–30mm；分级；

  - 彩色多普勒

    - 显示方式：能量显示、速度显示、方向能量多普勒显示

    - 支持二维、彩色、频谱三同步显示

    - 彩色显示帧频：相控阵探头，18cm深时,全视野彩色显示帧频≥15帧/秒；凸阵探头：18cm深时,全视野彩色显示帧频≥8帧/秒。

    - 偏转角：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°~+30°

    - 支持彩色取样框一键快速偏转，偏转角度-8°~+8°

    - 支持PW偏转角度快速偏转，偏转角度：-60°~+60°

    - 显示控制：零位移动≥8级可调，黑白与彩色比较双实时彩色对比

    - 彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图

  - 安全和认证：  经CE、SFDA、FDA认证

  - 超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Dopple输出功率独立可调。

29.高能聚焦式冲击波治疗仪技术参数

（ 一 ）功能包括：

1. 具有肌筋膜激痛点治疗功能

2. 具有肌腱止点功能障碍治疗功能

3. 具有活化肌肉和结缔组织功能

4. 具有冲击波针灸疗法功能

( 二 )技术参数及要求：

1. 整机原装进口

2. 主机、治疗手柄、治疗探头均为同一品牌

3. 原理：气压弹道式冲击波

4. 整机重量（含内置式空气压缩机）：≤12 kg

5. 治疗手柄重量：≤550g

6. 设备要求：空气压缩机为内置一体机

7. 治疗频率范围：1-15 Hz连续可调，1Hz步进

8. 治疗压力范围：1-4 Bar连续可调，0.1Bar步进

9. 可连续不间断工作至少5小时以上，不会因连续操作发热而停机

10. 最大能流密度:≥4.4mJ/mm2

11 最大输出压强：工作压力为4bar时≥14Mpa

19. 治疗探头要求

19.1具备陶瓷治疗探头

★ 19.2配置3种以上不同规格型号且都取得CFDA注册的治疗探头

21. 治疗手柄要求：低能治疗与高能治疗可通过同一治疗手柄实现

22. 修正套件寿命：撞击次数≥150万次

23. 需具有2种以上的治疗探头专利技术

★24. 治疗手柄为非伸缩式设计，并通过欧盟振动检测

30.臭氧治疗仪技术参数

- 臭氧发生器

- ★输出臭氧浓度：小于等于60µg/ml,可连续精确调节

- 臭氧发生器必须为原装进口。整机具有三类医疗器械注册证，通过SFDA认证。 设备具有CE认证

- 提供由国家认可机构出具的N2O检测报告。

- ★臭氧浓度误差：≤±6%，要求以SFDA认证的医疗器械注册证为准

- 具有全数字化臭氧输出计量装置

- 具有取气孔保护装置

- 要求具有气体再循环装置，以保证正常工作状态下抽取的是纯净臭氧。

- 计算机全数字化模式

- 开机即可取气，无需预热

- 自动回收残气，回收装置无须更换

- 定时器：0-15min

- 医用氧气流量：≤600mg/min

- 管路输出压力：＞1 bar

- 真空泵：抽气机＞300mbar

- 气压：0.6--1.2大气压

- 数字化管路压力监测及报警装置

- 全数字化整机功能自检系统并提供检测提示

- 具备臭氧吸收装置

- 长寿命LED显示器

- 具备防静电抗氧化机壳

- 内置式宽电压稳压器

31.PRP治疗仪技术参数

1、触摸面板、液晶显示，操作简便。一键触屏、傻瓜式操作

2、采用微机控制、交流变频电机，转速控制精度高。偏差≤ ±10rpm；

3、离心机转速最大4500 rpm，转速可调

4、离心机离心力最大 3560×g，离心力可调

5、采用特殊的减震器（三级减震），减震效果良好，具有自动平衡功能。

6、机械门锁，简单耐用。故障报错，自动停机

7、10档升降（0档为自由停车），10种自定义工作模式。

8、产品符合国际CE安全标准，ISO9001:2008管理体系认证要求。

9、专用程序：1号程序:自由设定程序，可以设定所有程序

10、2号专用离心管程序:LR-PRP一

11、3号专用离心管程序:LR-PRP二

12、4号专用离心管程序: LP-PRP

13、5号专用离心管程序:脂肪离心FAT

32.激光磁刺激仪技术参数

- 磁场强度：最大磁场强度4T，误差范围：±20%，可从0至最大磁场强度间50级强度调整

- 脉冲频率：0.1Hz-1Hz（步长为0.1Hz），误差为±10%；1Hz-20Hz（步长为1Hz），误差为±10%

- 工作周期：工作周期由输出期和间歇期组成，输出期1s-99s（步长为1s），间歇期1s-99s（步长为1s），误差为±0.2s

- 治疗头带有激光功能，发射的激光波长为650nm，误差为±5%，磁疗、激光疗法相结合，起到最佳的镇痛效果

- 激光功率：治疗头上发射的激光功率为3.5mW，误差为±20%

- 定时：1min-30min，步长为1min，误差为±5%

- 3种工作输出模式，具有单次触发、连续模式、处方模式等工作模式，其中单次触发在定位疼痛点和精细治疗中使用，连续模式下治疗参数可以调节，供使用熟练的治疗师使用，处方模式适用于刚接触设备的治疗师，只需要调节时间参数即可，操作简单

- 冷却系统：专业的液态循环冷却技术（安全、静音性能、冷却性能远高于传统风冷技术），可连续工作≥72小时，远远满足临床科室的连续工作的需求

- 五种专家治疗处方，处方范围能够覆盖到大多数产品适用病症，方便治疗师的操作。

- 原装进口三段式液压支臂：调节更灵活，能够适应患者各种体位下的治疗

- 磁头固定方式：卡扣式设计，保证磁头固定的稳定性，防止脱落砸伤病人；同时拆卸后可用手持进行治疗，满足特殊部位的治疗需求

33.深层肌肉震动治疗仪技术参数

- 用于肌肉功能障碍所致的劳损及慢性疼痛；

- 用于扭伤、拉伤等软组织损伤康复；

- 用于长度变短或萎缩的肌肉，有效促进肌肉力量平衡，恢复正确体姿；

- 用于训练后全身肌肉或局部肌肉紧张痉挛的治疗与放松，有效缓解训练后乳酸堆积以及损伤的预防。

- 可伸缩式振动头，治疗时振动连续输出；

- 为机械性冲击治疗设备，频率15-60Hz四档可调；输出频率改变时，设备的冲击力恒定不变，保证治疗的深度和疗效；

- 振动幅度可达6mm，治疗深度可达0-60mm，表层和深层组织均可治疗；

- 设备重量为不大于2.5kg，整体重心于机头部位，；

- 过压力保护功能：外施加压力超过预设值将自动断电保护，保护操作者及患者；

34.高能量激光治疗仪技术参数

- 激光类型：医用半导体激光器

- ★输出波长：980nm±10nm

- 光学技术：光学耦合技术

- 最大持续输出功率：30W

- ★激光输出脉冲频率：0.5Hz-10000Hz

- 输出方式：连续模式，重复脉冲模式

- 能量传输效率：>85%

- 指 示 光：激光二极管635nm（±20nm） ≤5mW，亮度1-7档可调

- 定时功能：0—990秒，可调

- 操作方式：8英寸高档精密彩色触摸液晶屏，治疗参数、方案及机器运行情况等均可显示，单键飞梭调节旋钮及触摸液晶屏进行各种参数、模式和状态的选择和设置

- 方案存储：预设有81种治疗方案；点击屏幕人体相应治疗部位，即可显示预设治疗方案，方便随时调取

- 端口：内置网络连接端口，USB接口，RS232接口

- 保护系统：具备钥匙开关管理；联锁开关保护；急停开关保护；精密温度控制系统，保证激光器寿命和功率稳定输出

- 认   证：产品CE认证，ISO13485认证

- 冷却方式：风冷

- 激光类别：4类激光

- 电源输入：220V，5A，50Hz

- 安全分类：Ⅰ类B型

35.上下肢主被动训练系统技术参数

一、适用范围：适用于上下肢运动功能障碍患者的康复性训练。

二 、技术参数

- 上下肢型主被动康复训练器，双电机设计，可供患者进行上肢或下肢肢体运动功能训练；

- 上肢训练器高度可调节：0~150mm可调，；

- 显示屏：≥8英寸彩色液晶触摸显示屏，接近360°旋转；

- 四种训练模式：主动模式、被动模式、助力模式、等速模式四种训练模式可供选择，主动模式与被动模式可智能切换；

- 肌张力显示：训练过程中患者肌张力实时显示；

- 智能痉挛识别与痉挛缓解：可开可关，开启后，痉挛识别灵敏度10级可调，设备可智能识别痉挛，识别出痉挛后自动反转运动方向缓解痉挛，避免运动过程中出现不必要运动损伤；

- 痉挛缓解速率：1~5级可调，根据患者的痉挛程度不同，可选择不同等级的缓解速率，确保痉挛缓解的安全性；

- 训练时间可调：1~120min可调，满足不同患者的训练时长的需求；

- 速度调节范围：被动运动中，运动速度5~60r/min可调；

- ★阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力0~24档可调；

- 训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据；

- 设备自检功能：开机时，设备自动检测运行。

36.床边下肢主被动训练器技术参数

一、适用范围：适用于下肢运动功能障碍患者的床旁康复性训练。

二、技术参数：

- 床旁型设计，方便移动，可用于卧床患者的康复治疗；

- 训练器横向和竖向支臂可伸缩：0mm～160mm可调；

- 显示屏：≥8英寸彩色液晶触摸显示屏，接近360°旋转；

- ★四种训练模式：主动模式、被动模式、助动模式、等速模式四种训练模式可供选择，主动模式与被动模式可智能切换，满足临床不同治疗需求；

- 具备肌张力显示、痉挛识别及缓解、痉挛缓解速率可调等功能；

- ★智能痉挛识别与痉挛缓解：可开可关，开启后，痉挛识别灵敏度10级可调，设备可智能识别痉挛，识别出痉挛后自动反转运动方向缓解痉挛，避免运动过程中出现不必要运动损伤；

- ★痉挛缓解速率：1~5级可调，根据患者的痉挛程度不同，可选择不同等级的缓解速率，确保痉挛缓解的安全性；

- 训练时间可调：1~120min可调；

- 速度调节范围：被动运动中，运动速度5~60r/min可调；

- ★阻力等级：主动模式下，电机阻力0~24档可调，适用肌力有一定恢复，可自主运动，根据患者情况调节阻力，通过主动运动达到肌力增强、促进肢体功能恢复的目的，同时可提高心肺功能；

- 训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据；

- 设备自检功能：开机时，设备自动检测运行。

37.床边上肢主被动训练器技术参数

1.设备功能：

1.1用于中风、偏瘫等肢体障碍卧床患者进行上肢肌力和关节活动度的康复训练；

1.2设备应具有主动训练、被动训练、主被动训练、助力训练式；

2.技术规格：

2.1设备动力控制：

2.1.1阻力：在主动训练时，上肢阻力设定范围0-20Nm，分20档设定，档位间距1Nm；

2.1.2转数：在被动训练时，上肢转数0-60rpm，步距1rpm；

2.1.3定时时间：设定范围0min-120min，步进可调，步距1min；

2.2设备操作控制：

2.2.1高度调节：康复机高度调节范围不小于10cm；

★2.2.2彩色液晶触摸屏显示，便于肌力弱患者操作；

2.2.3左上肢和右上肢可进行对称训练；

2.2.4能够智能探测痉挛并自动缓解痉挛；

2.2.5通过方向键可改变运动方向；

2.2.6主被动训练模式可自由转换或可手动选择；

2.3设备功能：

2.3.1具有训练时间、训练速度及运动阻力的设置功能；

2.3.2具有显示高肌张力功能；

★2.3.3具有语音提示功能，即时播报运动状态；

2.3.4具有显示运动里程、运动时间、各种动力供给及速率大小的功能；

★2.3.5上肢运动臂可折叠并可左右伸展。

★2.4安全保障：具有异常声音控制和按键控制的急停功能。

38.下肢智能康复训练系统技术参数

一、适用范围：产品适用于由脑卒中、脑外伤、脊髓损伤等疾病引起的下肢功能障碍的康复治疗。

二、设备主要性能参数： 拥有5个维度电子驱动机构，适合不同类型患者康复

（1）床面平起升降范围：485mm～835mm。

（2）床体起立角度调节范围：0°～90°（具有页面实时显示，倾斜角度可随意控制，避免患者体位性低血压）。

★（3）床体背板前倾角度：0°～15°；床体背板后仰角度：0°～10°。

（4）腿长调节范围：0mm～250mm。

★（5）电动减重范围：通过穿戴部件调节人体沿床面方向向上的减重距离为0mm～200mm。

（6）足底脚踏板运动角度范围：0mm～100mm。

（7）踝关节踏步活动角度范围：0°～30°。

（8）踏步速度：10 Step/min～80 Step/min。

（9）髋关节踏步运动角度范围：0°～50°。

（10）训练时间：1min～99min可调。

（11）步态训练方式：模拟人体自然踏步曲线，进行步态规划与步态训练。

★（12）训练模式：主动训练模式；被动训练模式，指导力可调；主被动训练模式，支持健侧带动患侧训练；自动切换训练模式。

（13）多功能脚踏板：适应病人内、外翻足型，调整踝关节角度，实时监测双脚足底压力，在显示屏上实时显示患者足底压力，刺激足部本体感觉，有助于大脑控制下肢功能的恢复。

（14）痉挛监测功能：智能监测患者痉挛情况；左右腿痉挛灵敏度可根据患者实际情况进行灵敏度设置，1到5挡可调；发生痉挛，进入安全保护处理模式，并在显示屏上提示。

（15）安全保护装置：2个紧急停止开关，其中一个为便携式手持开关。

（16）训练驱动装置：2个高精度，快速响应，静音直线低压伺服作动器。

（17）床体：采用高密度记忆性海绵和PU皮，高阻燃，抗菌、耐温，防划、床体弹力好，床体舒适。

（18）承载能力：能承载≥135kg分布的质量。

★（19）步态分析功能：实时显示左右腿肌力；实时显示左右侧足底压力；可根据曲线变化调节参数，调整治疗方案。

（20）评估功能：对患者左、右腿肌力进行评估，评估结束可查看本次训练结果，直观显示当次治疗效果，提高患者治疗信心；对患者指定角度的等长肌力进行评估。

三、软件功能

（1）PC软件功能：

a)能够控制设备的启动、停止、暂停。

b)能够记录和显示患者基本信息，记录患者治疗信息。

c)能够设置和调整踏步速度、踏步角度、训练时间。

d)能对左右腿进行独立设置痉挛灵敏度。。

e)训练模式：主动、可调指导力的被动，和健侧带动患侧的主被动训练模式

f) 情景化训练：

(f.1)多种浸入式情景化训练模式。

(f.2)基于训练场景，配合舒适的治疗音乐，让患者在训练过程中放松心情。

g)具有实时显示患者腿部肌力大小及变化功能。

h)具有实时显示患者足底压力大小功能。

i)具有实时显示患者左右大小腿肌电功能。

j)具有实时显示左右腿运动角度功能。

k)真人发音:提供设备使用提示音；患者训练互动，提供正反向激励。

l)显示屏上实时显示患者训练整体翻转角度，俯仰翻转角度。

m)步态分析功能：实时显示左右腿肌力；实时显示左右侧足底压力；可根据曲线变化调节参数，调整治疗方案。

★（2）康复云平台软件功能：集成康复大数据云平台,能够记录设备运行时间与训练距离、显示患者训练得分与设备状态得分,支持本地与云端两种模式下数据的采集、分析及监控。

39.下肢康复机器人技术参数

1.功能要求：

适用于脑卒中、脊髓损伤等疾病引起的下肢运动功能障碍患者的康复训练, 通过运动平板的配合为患者提供关节及步态训练方面的协助。

2.技术要求

2.1具备下肢步态训练与训练结果反馈评估功能，可通过驱动患者双腿髋、膝关节，在运动平板上进行步态训练，具有动态减重功能。

2.2具备运动数据实时采集、记录及分析功能。能将患者运动过程位置、减重情况实时采集并显示。

2.3具备训练方案自定义功能，可自定义训练时间、训练速度、分别指定左右腿的训练运动角度范围，可根据患者的腿部长度进行适配。

2.4显示功能：彩色触摸屏显示，设有医生操作界面及修正界面，具有密码设置，患者训练设置与数据储存功能，治疗师和医生可查看分析患者历史训练数据。

2.5具备软件升级功能，具有功能拓展能力。

2.6模块化程度高，产品穿戴部件、护具、一体机、显示屏等均方便更换；

2.7★医观屏为医用级21寸以上的电容触摸一体机，分辨率≥1920*1080，≥10点触摸，可实现放大缩小图片等多点触摸功能。

2.8患观屏为27寸及以上高分辨率患者屏，支持1920*1080全高清显示，满足情景互动显示要求。

2.9具备远程康复云平台，能够实时对患者数据和设备状态采集、分析、监控，能通过Web或移动端查看单个患者训练的历史数据、患者训练的统计分析数据，设备使用统计和分析数据；能够对设备各部件健康情况监控，对设备进行预测性维护；所有数据加密处理存储。

2.10安全措施：双侧配备急停按钮，按下操作者停止按键或者患者紧急停止按钮，设备能立即停止运行；患者痉挛报警：当患者训练过程中发生痉挛时设备停止运行，同时设备有包括声音和灯光在内的明显警示提醒。

2.11★产品具有高安全设计，具有不少于三篇专利对安全性设计进行支撑。

2.12能够记录患者基本信息、穿戴信息、训练信息，训练信息至少包括训练时间、训练速度、左右腿训练辅助力、左右腿训练角度、发生痉挛时间、减重重量，能够实时采集并显示患者腿部运动轨迹；

2.13具备患者信息管理功能，能够对患者基本信息、穿戴信息进行增加、删除、修改、查询，能对历史训练信息进行查看；

2.14配备跑带式传动结构的运动平板；

2.15 软件其他功能

2.15.1 中文操作界面；

2.15.2 具有浸入式情景化趣味训练场景互动功能，患者能够在康复训练时观看患观屏进行互动，情景互动场景数量≥5个，情景互动场景分辨率≥1920*1080；

2.15.3 每次运行前对进行整机状态检测，进行故障预警和报警提示；在产品运行时进行周期状态监测，进行故障预警和报警提示；

2.15.4 ★支持训练数据在线和离线导出，支持通过Web端进行患者训练数据在线导出，支持通过设备端USB接口将数据导出；

3.主要技术参数要求

3.1 机械尺寸范围

3.1.1背部深度调节范围≥100mm；

3.1.2 臀部深度调节范围≥100mm；

3.1.3 臀部宽度调节范围≥230mm；

3.1.4大腿长度尺寸调节范围≥110mm，大腿最小长度≤350mm；

3.1.5小腿长度尺寸调节范围≥100mm。

3.2 机械运动范围

3.2.1大腿角度机械运动范围≥70°；

3.2.2小腿角度机械运动范围≥80°。

3.3 承重

3.3.1悬吊减重装置运行承重≥135kg；

3.3.2跑台运行承重≥135kg。

3.4 悬吊减重装置

3.4.1悬吊装置悬吊绳自顶向下的垂直可调节范围≥1100mm；

3.4.2具有动态减重功能，最大减重重量≥85kg；

3.5 紧急停止

按下操作者停止按键或者患者紧急停止按钮，设备应能立即停止运行。

3.6 跑台速度

跑台速度：在空载状态下运行时，跑台速度调节范围：0.0km/h-3.5km/h，调节间隔≤0.1km/h，误差：±0.1km/h及以内。

3.7 关节运动角度控制

3.7.1 髋关节活动范围：30°～60°，补偿角度-5°～10°；

3.7.2膝关节活动范围：40°～80°，补偿角度0°～8°。

3.8 步速调节

步速调节范围大于等于0km/h～3.5km/h，精度为±0.1km/h。

3.9 训练时间调节

训练时间调节范围大于等于0min～99min。

3.10 患者痉挛报警

当患者训练过程中发生痉挛时设备停止运行，同时进行包括声音和灯光在内的明显警示提醒。

3.11患者固定穿戴

上衣配备≥5种大小尺码；腿部护具配备≥3种尺码；具备柔性穿戴护具。

4.技术服务

4.1系统版本免费升级。

4.2 资深技术人员对购方操作人员和维修人员进行免费培训至完全掌握并能独立操作。

40.病人无障碍天轨运输系统技术参数

一、适用范围：用于医疗机构转运、移动患者用。

二、临床应用：

患者悬吊减重步态训练，针对各种问题（神经疾患或骨骼肌肉疾患）所致运动功能障碍（包括平衡、站立、行走等）的患者，给予垂直方向减重及支撑，配合步行训练马甲，使患者在下肢负重减小或无跌倒风险的情况下进行站立训练、步行训练等，来促进运动功能的恢复。

三、产品结构及组成: 主要由移位机主机、轨道、升降带、吊架、充电系统（充电站、充电器和DC电源线）、手持控制器、吊兜和专用训练马甲组成。

四、性能参数：

（一、）移动主机

- 手控器控制主机上下移动，可设定训练参数，定点刹车；

- 最大升降承载200kg；

- 最大行程（上升/下降）：2400mm；误差±10%

- 上升速度：4.5cm/s（空载）；3.8cm/s（载重100kg）；3.3cm/s(载重200kg),误差±10% ；

- 移位机主机蓄电池充电器输入AC100-240V,  50/60Hz，输出DC28V, 1A；内部电源：蓄电池24V，5Ah；充电站可在轨道任意位置安装主机于充电站充电；系统具有智能电池管理模块，省电又安全。

- 待机时长（满电）：6~7天

- 载重50kg可用次数：可上下运行220次

- 电池可放置时间：3~4个月

- 常规充电时长≤7小时，

- 主机具有双重安全保护功能，一重电磁保护，二重机械锁保护；

- 主机具有缓起缓停功能，保证使用舒适性；

- 双屏显示功能：操作方便；

- 噪声：运行时，噪声≤65dB（A计权）。

- 外形尺寸: 移位机主机尺寸：420 mm(L)×266 mm(W)×192 mm;

- 移位机主机净重：13.5kg；

- ★训练参数设置：可以设定训练时间（1min-90min）,步长为1min,误差为±2%；或训练距离（1m-400m）设定，步长为1m（＜100m时）或5m≥100m时）,误差为±10%，进行量化运动训练。

- 刹车锁定功能：能再轨道上单点进行刹车锁定，确保机头能固定于轨道某一位置，进行定点安全训练。

（二、）轨道系统

- 多种轨道类型可选：长度90mm×宽55mm直轨、长度143mm×宽55mm直轨、长度183mm×宽55mm直轨、180°弯轨、90°弯轨、45°弯轨，满足不同场地安装需求和承重需求；

- ★轨道连接方式：可根据场地选配弯轨、转轨、变轨；转轨、变轨用于扩展轨道使用区域，进行正常安全对接，正确对接后轨道可锁定，确保安全。

- 转轨、变轨控制方式：采用红外遥控器控制；转轨、变轨具有红外定位系统，自动感应，一键转轨，一键对接。

- H轨专利：可实现无规则运动，机轨并行，训练场景丰富。

- 减重系统：具有动态减重和跌倒保护功能：

- 采用特殊动态减重设计，根据患者情况设定一定范围内的动态减重支持训练，跟随人体重心转移实时小范围自动调整负荷，给与患者更舒适的步态训练体验；

- 可在患者步行不稳时，自动给予患者更多合适范围的减重支持以供患者调整躯干稳定性，并在极限范围拉住患者，确保患者不会跌倒。

（三、）吊架（两款可选）

- 两点吊架：满足转运和减重步态训练，

- 四点吊架：可以调节患者倾斜角度，便于在不同环境下转运患者；

- 四点电动吊架：可以电机自动调节患者倾斜角度，便于在不同环境下转运患者；

- 卧式吊架：可以用于卧位患者使用，便于床上的转移；

（四、）马甲

- 马甲有多种不同大小类型可选：成人型（大、中、小）、儿童型、满足不同临床患者需要，主要用于进行减重步态训练，固定于胸部和胯部，承托使用者重量，可用于康复患者减重步行训练。

（五、）吊兜

- 多种不同类型吊兜，满足不同场地环境需要：

- 普通吊兜：满足常规转运需求，可选择颈部加高，保护转运安全；

- 如厕吊兜：可用于使用者如厕；

- 网格吊兜：可用于使用者沐浴，防水快干；

- 一次性吊兜：用于患者一次性使用，防止交叉感染；

（六、）手控器

- 可以用手控器控制上升和下降高度，更好满足临床使用环境；

- 具有液晶屏幕显示板块，显示电池电量状态、电池充电状态、运行次数故障类型、寿命提醒等信息；同时配备主机液晶屏幕同步显示模块。

（七、）安全保证

- 具有低电量报警指示灯；

- 具有紧急停止安全装置；

- 具有过载、过热保护功能；

- 具有主机寿命提示功能；

- 具有仪器故障提醒功能；

- 具有手动紧急下降安全装置；

41.外骨骼下肢步行辅助训练设备技术参数

- 设备组成包括驱动装置、碳纤维腿部支架、背部织物、锂电池、充电器、软件、操作平台等组成。

- 驱动装置：内置驱动器、处理器、惯性传感器；驱动器采用优质ABS材料组成，具有高耐热性、抗冲击性，兼具韧、硬、刚、相均衡的的优质力学性能。高性能的中央处理器，赋能超高功率密度驱动装置，实现行走过程灵活、舒适、稳定的步态。

- 腿部支架：腿部支架采用优质仿生碳纤设计；足底开放式设计，地面与鞋之间接触面积无设备硬件隔离，内部包含处理器、惯性传感器、力传感器，可实时采集人体生理信号并记录/反馈行走过程中下肢主动用力情况，辅助治疗师实现个性化调整。

- 背部织物：以人体正常解剖结构为基础，并依据人体工程学设计，具有肩部、背部、腰部背带，背带设计采用优质牛津布，兼具质地轻薄、手感柔软、防水性好、耐用性好等特点，穿戴更加舒适，行走过程中无压力感。

- 软件操作系统：系统标配运行安卓系统的平板电脑，操作步骤简单，使用场景场地无限制，方便携带。

- 锂电池：设备可实现连续训练≥5小时，续航时间长，可辅助多名患者进行持续性训练。

- 设备整机净重≤4kg，整机可在≤1分钟内完成穿戴，即可进行步态训练与评估，外形轻巧，行走过程无负担，实现自然行走状态。

- 系统采用优质进口分布式集成传感器，行走过程中可实现毫秒级预测，最快速度采集和分析踝关节运动状态，侦测患者行走相关数据，实现精准的肌肉助力，最大程度实现患者与设备的同步性，满足行走过程中个性化辅助。

- 设备踝关节正常活动范围满足人体最大活动角度，踝关节最大趾屈角度为≥35°当趾屈达35°时，允差≤±2.5°，最大背屈角度为≥25°，背屈达到25°时，允差≤±2.5°；既保证患者训练过程中的安全，又可以激发患者最大活动角度。

- 设备穿戴轻巧行走轻便，最快行走速度≥120步/分钟，即辅助驱动产生和复位循环≤0.5S/次，重塑自然行走步态。

- 软件系统能够自动生成训练测试报告，包含有≥10个参数可采集和显示：单（双）脚支撑相/摆动相时间（百分比）、踝关节活动角度（趾屈、背屈）、步幅、步长、步频、步速、步行时间、步行距离、脚面角度（脚面与地面角度）、小腿角度（小腿与竖直面角度）、助力大小、中心位置等。

- 训练测试报告可以通过多种形式呈现，满足临床、科研等不同需求，呈现形式包括：多次数据对比（柱状图）、分析结果（数据表）、行走中数据变化（折线图）。

- 软件系统配置数据处理分析功能，包括：数据回放、2D动画、参考数据、数据对比，满足多维度的科研分析需求。具有数据科研接口，可自由选择和创建数据，实现跟踪数据变化。

- 设备采用足底开放式设计，不包含有足底垫板隔绝地面有足底接触，能够实现足底滚动过程本体感觉的真实反馈，促进本体感觉的恢复，重建正常行走记忆。

- 踝关节支架，独有的设计首次实现以及重视了踝关节在行走过程中的作用，弥补了智能行走设备中踝关节参与的空白，通过踝关节助力进行训练，稳定踝关节、稳定平衡。

- 背屈辅助弹簧式设计，辅助背屈运动，解决足下垂，诱发行走功能，及早进行主动性步行训练。

- 仿生跟腱设计，驱动采用拉力驱动方式，与跟腱对踝关节活动驱动方式一致，实现个性化助力辅助，模拟正常行走跟腱收缩状态，刺激本体感觉，诱发正常行走步态。

- 设备自带生物力学对线功能，无需手动调节设备驱动与骨关节生物力学对线，避免了机械结构对自然行走的限制，实现运动模式无限制。

- 无需特定空间，可实现空间场景无限制，可在PT运动治疗室、走廊、院区、病房等日常生活场所进行训练，营造正常步行场景，实现最大程度的回归生活回归社会的最终训练目标。

42.上肢无轨迹训练系统技术参数

- 通过力反馈技术进行上肢功能训练，支持被动、助力、主动和抗阻运动模式。力反馈传感器精度5‰，量程-0-400N，反馈数值可以实时显示，即时计算运动控制主动占比，训练参数均可调节。

- 提供上肢运动协调能力、静态力量和思维训练，可以模拟多样丰富的力学效果，如按需辅助、弹性模拟、冰面模拟、惯性模拟、阻力模拟等。

- 提供多款情景互动游戏训练，包括感知觉、注意力、认知能力、等长训练等。视、听、触觉交互反馈使训练过程具有趣味性和沉浸感, 虚拟现实技术使用户身临其境。

- 训练轨迹包含7种预设轨迹和自定义轨迹，可以自由带动机械臂进行轨迹记录和回放，订制针对性训练方案。

- 多重安全保护：设备具备紧急停止，限位保护，微型断路装置，并且具备三挡力量保护保证训练安全，避免痉挛等异常力量控制情况。

- 多种训练手柄：设备配有单手杆状握把、分指握把满足不同的训练需求。（备选）

- 被动运动速度：2~18cm/s，误差±5%，1-5级连续可调；助力训练中助力≤40N，1-5级连续可调；主动训练中摩擦力≤20N，1-5级连续可调；抗阻训练中阻力≤50N，1-5级连续可调。

- 运动范围≥40cm*57cm，误差±1.0cm。

- 设备升降连续可调，上下运动范围为0-400mm，误差±10mm。

- 丰富的上肢康复评估功能，包含上肢主动活动范围、被动活动范围、上肢肌力等多种分析功能。

- 控制方式：结合伺服电机控制和电脑控制，提供训练目标和运动模式选择，训练时间、活动范围、训练轨迹、速度/助力/摩擦力/阻力、力量保护等级皆可配置。

- 训练中可实时调节活动范围、力量、速度等参数。训练中可实时显示实际力量值、主动参与程度、速度等数据。

- 强大的数据库管理，可记录治疗师账号及其下的用户数据，自动生成训练评估报表，包括时间-力量曲线图、主运动占比、运动偏差率、速度-时间曲线图等，并提供查询、新增、删除、修改、导出pdf及打印等功能。

- 机械结构：采用同步带联动导轨设计。

- 多语言切换：支持两种以上语言切换。

- 设备支持亮色系及暗色系两种软件界面切换。

43.5D悬吊康复训练系统技术参数

- 可以进行三维立体康复训练，全方面提高核心肌力，耐力，心肺功能等，增强功能性活动，恢复自理，

- 配件种类繁多，适合不同阶段的康复使用。

- 天轨滑动系统，可以在减重状态下进行三步态训练。

- 在安全，有效的环境下进行积极主动康复，加速康复，不会使患者受到二次损伤。

- 多点多轴悬吊，根据不同病症，可制定个性化的训练方案。

- 可利用滑轮进行各种关节活动训练。

- 加强核心稳定性训练，增加本体感觉训练。提高肌肉控制与整体协调能力；

- 可以进行360度全方位拉伸训练，加强深层肌肉的力量。

- 每个网格可承重200公斤。

- 针对踝关节内外翻患者，特别定制了踝关节及腿部训练装置，有效解决了踝关节术后及足内外翻的训练问题。

- 成人/儿童全身训练套装，对于脊椎矫正训练，效果明显。

- 多种不同阻力弹性绳，适用范围广阔，渐进式训练，有效促进患者康复进程。

- 腰部专用训练带，可以进行核心稳定肌的训练，增强骨盆力量。

- 本体感觉功能训练装置，适用于脑瘫偏瘫患者进行本体感觉刺激训练。

- 手部训练装置，有效解决上肢，腕关节的肌力训练。

- 可进行颈椎，脊柱的牵引治疗。

- 可进行闭链式的功能评估，方便制定合理的治疗方案。

- 可进行等张，等距式的功能训练。

- 可进行悬吊下放松训练、悬吊下神经肌肉控制训练和悬吊下手法治疗。

- 增强肌肉控制与协调能力，改善身体的功能及活动技巧，增强功能性活动，已达独立自主的目标。

- 可扩展空间，同时进行多人运动训练，提高效率。

- 所有配件均采用手工制作，安全舒适耐用。

- 网架接口采用高技术焊接工艺，挂钩和挂环采用最好的不锈钢材质，充分保证使用者的安全，经久耐用。

- 可进行关节活动度训练，通过视频反馈训练，快速提高肌力增强训练，核心稳定性训练，重心稳定性训练；

- 生物视觉反馈康复训练提高使用者的积极性，提高康复训练的的效果。

- 许多按类别分组的靶向训练可以进行水平，垂直，三维等训练模式。提高患者的所有康复技能。

- 零肌力患者的早期康复训练

- 有效预防康复早期的肺栓塞，肌肉萎缩，直立性低血压

- 三维悬吊训练，可进行冠状面、矢状面和水平面训练及组合平面训练；

1.	弹性绳10kg	4根

2.	弹性绳20kg	4根

3.	弹性绳30kg	2根

4.	扩展弹性绳10kg	2根

5.	扩展弹性绳20kg	2根

6.	扩展弹性绳30kg	4根

7.	扩展弹性绳60kg	4根

8.	扩展固定挂绳（长）	4根

9.	扩展固定挂绳（短）	4根

10.	颈部训练绳	1根

11.	刹车绳	3根

12.	   短悬带	2条

13.	中悬带	4条

14.	长悬带	1条

15.	颈部悬带	1条

16.	面部悬带	1个

17.	胸部悬带	1个

18.	腰部训练带	1个

19.	小号D形环训练带	2个

20.	D形环训练带	2个

21.	 红色握具	4个

22.	黑色握具	2个

23.	双向训练带	2个

24.	足部训练装置	2 个

25.	S型挂钩	2个

26.	多功能挂钩	2个

27.	沙袋	1套

28.	颈部滑轮头	1个

29.	滑轮装置	2个

30.	悬吊头	3个

31.	 多点 式悬吊板	1个

32.	大网片	1套

33.	 小网片	2片

34.	橘色立柱	2个

35.	立柱贴纸	2张

44.多体位手法床技术参数

- 产品尺寸规格：192x66x(51-96)cm（不低于此标准）

- 框架材质：铁框架加表面喷塑处理

- 升降高度：51-96cm

- 调节需要时间：35-50秒

- 第一段长度37cm，可调节角度：35度到-45度；扶手调节距离15cm；

- 第二段长度43cm ，可调节角度：0度到55度；扶手调节旋转角度90度；

- 第三段长度50cm ，可调节角度：0度到20度；

- 第四段长度57cm ，可调节角度：0度到-45度；

- 5cm 36密度海绵

- 专业医用英国5852阻燃标准PVC

- 透气孔加孔塞设计

- 伸缩脚轮设计，方便床身移动

- TIMOTION 双电机 6000N

- 新颖贴心的360度环形碰触式升降调节开关

- 头部气杆控制角度的调整

19、专业7.5cm直径医用承压轮

20、独有的四调节螺杆设计，提升床体对于地面的适应性

21、通过美国FDA认证（提供证明文件）

22、通过欧洲CE认证（提供证明文件）

23、通过ISO13485质量管理体系认证（提供证明文件）

24、具有国家医疗器械注册证（提供证明文件）

45.可升降PT床技术参数

- 产品尺寸规格：190x120x(49-93.5)cm（不低于此标准）

- 框架材质：铁框架加表面喷塑处理

- 承重：≥225kg

- 电压：220V~50HZ

- 升降高度：49-93cm

- 调节需要时间：35-50秒

- 第一段长度65cm可调节角度：0度到65度

- 第二段长度121cm

- 5cm 36密度海绵

- 专业医用英国5852阻燃标准PVC

- 透气孔加孔塞设计

- 伸缩脚轮设计，方便床身移动

- TIMOTION 进口电机 6000N

- 新颖贴心的360度环形碰触式升降调节开关

- 头部气杆控制角度的调整

17、专业7.5cm直径医用承压轮

18、四调节螺杆设计，提升床体对于地面的适应性

19、通过美国FDA认证

20、通过欧洲CE认证

21、通过ISO13485质量管理体系认证

22、有国家医疗器械注册证

46.智能主被动上肢多方位康复机技术参数

1、电源电压：Ac220V±10%

2、 训练转数：被动训练时转数0-60rpm，步距1rpm，允许误差10%；

3、训练阻力：主动训练时阻力设定范围0-20Nm，步长1Nm，允许误差±1Nm；

4、 定时时间：训练定时设置范围0min-120min，步进可调，允许误差5s；

★5 、训练机角度调节：倾斜45度、垂直90度、水平180度三个角度。

6、腕部摆动幅度分5档调节。

7 、彩色液晶触摸屏显示，便于肌力弱患者使用；

8、可进行主被动运动（主动、被动）助力运动训练。

9、具有显示高肌张力，智能探测痉挛、缓解痉挛的功能；

10、 具有语音提示功能（即时中文语言提示功能）；

11、具有训练时间、训练速度及运动阻力的设置功能；

12、具有按键控制的急停功能，当训练过程中发生异常时，患者可通过急停按键控制设备暂停；

47.虚拟情景反馈椭圆训练系统技术参数

1、阻力系统: 内部磁飞轮设计控制阻力

2、显示: ≥9寸高分辨率液晶显示器

3、三段式曲柄设计,操作流畅

4、靠背座椅可180度旋转,方便使用者上下，前后位移气动杆可调整

5、仪器后方配置移动轮子,方便移动定位

6、多种虚拟情景互动竞技游戏（滑雪，跑跑卡丁车，太空漫步，功夫熊猫，快艇等）

7、具有音乐干预疗法

8、≥19种训练处方：手动模式,热身模式,脉冲模式,肌张力训练模式,持久力训练模式,爆发力训练模式,耐力训练模式,随机模式,对称性训练模式,热量消耗模式,心肺耐力训练模式,肌肉力量训练模式,65%心肺耐力训练模式,85%心肺耐力训练模式,等速模式,恒定功率模式,卡路里目标模式,距离目标模式,平衡训练模式）

9、大屏幕液晶屏显示时间，体重，性别，心率，阻力级别,处方，目标靶心率,距离,卡路里,转速,速度，瓦特值,梅脱值等。

10、阻力级别:16级阻力可调

11、真正的俯卧椭圆踏步运动，模拟正常人的行走模式

12、双向阻力设计，均衡锻炼肌肉力量

13、座椅采用高质量材料组成，靠背2种模式可调，舒适度高

14、踏板:超大号的花纹踏板&脚肩带，增加本体感觉刺激

15、插电式设计

16、无线连接主机和设备，实时显示患者的速度和时间

17、可以选择游戏难度，等级，结果报告显示

20、最大承重:≥150 Kg

21、显示器尺寸：≥42寸

22、显示比例 ：16:9

23、可以进行团体训练

48.康复站立床技术参数

- 产品尺寸规格：194*64*(59-104) cm

- 框架材质：铁框架加喷塑处理

- 动态承重：175kg

- 电压：220V~50HZ

- 第一段长度66.5cm,可调节角度≤75°；

- 第二段长度124cm,可倾斜角度≤85°；

- 电机调节时间：35-40秒；

- 足部外翻调节角度-10度到+20度；

- 5cm 36密度海绵

- 具备专业医用英国5852阻燃标准PVC

- 配备6000N联动电机

- 产品须配有国家医疗器械注册证

49.站立病床技术参数

- 床体尺寸(无床垫）：2050x1100x(530-760)mm（不低于此标准）

- 床垫平台尺寸：1950x900mm 床垫尺寸：1950x900x(1200-160mm)，采用PU布波浪棉防褥疮床垫（不低于此标准）

- 床下框离地间距：140mm 方便移位机的使用

- 床头板、床尾板可拆卸；护栏可上下移动

- 配备手控板和护理控制面板（ACP），护理面板带有一键式背膝联动控制功能，带整体功能锁定的装置

- 靠背带有手动紧急CPR释放装置，两侧设有把手释放装置

- 床体前方框架开叉结构

- ★6个超级静音电机控制床体升降及角度调节

- 配备耐用的IV 输液架，两侧2个引流挂勾

- 配备蓄电池，可在断电状态下继续工作

- 直立状态，腿部变形设计，独特的床尾两侧固定脚钉设计，站立使用状态下自动移至床体中间，减轻前轮的承载压力，提高直立状态的稳定性和安全性；

- 靠背角度：0-73度,±5度

- 曲腿角度：0-30度，±5度

- 特伦德伦伯卧位和反特伦德伦伯卧位:0-13度

- 直立倾斜角度：0-85度，±5度

- 工作承重：250kg

- 倾斜装载重量：≤170kg

- 最大用户重量：≤170kg

- 电压：100-240V，~50/60Hz；最大电流：3.15A

- 额定负载最大10%，连续使用2分钟，间隙18分钟后再操作

- 安全标准BS EN 60601-1:2006 BS EN 60601-2-52:2010

- 电磁兼容标准BS EN 60601-1-2:2002

- 防水等级IPX4

- 产品具有CE,FDA证书

50.手精细化动作康复机器人技术参数

一、硬件参数：

1、软体手套最大工作气压	2bar；

2、★软体手套弯曲角度>270°；

3、软体手套输出力>7N；

4、标配固定式手托，可选配随动式减重手托，帮助使用者进行更大范围活动。

5、分指式软体手套设计，适配不同尺寸的手

6、移动推车式设计，并配备43寸以上大屏幕，满足情景互动式反馈训练

7、可实现被动训练、镜像训练、主动训练、屈伸双向抗阻力运动以及游戏训练等多种模式

8、光学手势识别传感器，可实现手功能评估和角度监测；

9、手部姿势识别，并以动画形式进行实时显示；

10、电动升降桌，满足不同身高患者训练需求；

11、持有医疗器械注册证；

12、每个手指驱动力量100档可调，精确满足不同手指训练需求；

13、训练动作末端停留时间最大20s,充分保证训练强度;

14、气电联合功能，气动治疗同时，联合肌电检测和神经肌肉电刺激，做到腕手一体化治疗，并有效进行手部张开和分指；

15、分辨率≤0.2μV（r.m.s）

16、肌电采集阈值范围 1μV～ 3000μV（r.m.s）

17、刺激频率：0.5 Hz～1000 Hz可调，1Hz调节，

18、刺激脉宽：10μs～1000μs可调，10μs调节，

二、软件参数：

1、手功能评估：可以进行每个手指的运动角度和范围的评估，并给予评估报告和趋势图；

2、镜像模式：采集健侧手的运动信号，用于带动患侧手运动，让患侧手完全复制健侧的动作，实现双侧同步同幅度的镜像训练；

3、被动精细化动作模式：可实现握拳、抓握、单指、对指、拿捏等精细动作，并可以单独对手指的角度进行调节，100档可调；

4、抗阻模式：通过软体手套给予手指双向渐进式阻力，帮助实现手指屈肌和伸肌的肌力提高，通过和动画反馈的结合，实现运动控制的训练；

5、主动训练模式：光学传感器采集手部动作，通过场景和游戏反馈给予患者一些任务，患者主动运动手指实现精准性、协调性和耐力的训练；

6、自定义模式：可以实现被动运动的方案自定义，每个手指运动角度、运动顺序都可以自定义；

7、病员管理：可以记录病员的具体信息，包括性别、年龄、症状描述、手的尺寸；同时患者的评估和治疗记录都会自动保存，便于查阅和调取。

8、选取患者所处阶段，设备可自动推送方案，可以直接进行治疗或进行修改；

9、气电联合模式，智能算法协调气电介入时间，有效进行手部牵伸。

10、触发式/引动式气电联合，利用肌电检测技术，采集患者主动运动意图，触发气电联合，实现主被动相结合的训练；

11、双通道刺激，可以实现手部、腕部和肘部整个上肢的完全伸展训练；

51.便携式智能手功能康复训练系统

1、单双通道切换，可同时连接2只手套供2人同时使用。

2、以空气压力作为动力。

3、治疗时间0-60分钟，任意可调。

4、智能屈曲/伸展10档独立可调，范围时间3~12秒。

5、被动训练模式包括：被动训练、智能被动训练、手控训练、镜像训练、（场景化）任务导向训练；训练强度可选“低”、“强”，场景可选“左手”、“右手”。

6、精细化分指被动训练，可进行单个手指屈曲/伸展训练，可任意几个手指组合进行屈曲/伸展训练，

7、手控训练，健侧手通过“手控开关”，发出指令带动患侧手训练。

8、创新式镜像训练（主从对侧训练），健侧手穿戴数据手套，带动患侧手同步运动。

精细化分指创新式镜像训练，单个手指也可进行多模态镜像训练，也可任意几个手指组合进行屈曲/伸展训练；

9、★场景化的任务导向性训练，在被动训练、手控训练、镜像训练模式中，均可设置抓球场景，进行视觉、听觉指令引导下的任务导向性训练。

10、分指手指操训练，通过预设的手指活动成效，让进行有效灵活训练；

11、对指训练，四指分别与拇指进行对指训练；

12、助力训练，识别患侧手屈曲/伸展动作意识，协助患侧手完成抓握动作。训练强度可选“低”、“强”。

13、主动康复游戏训练，含原创主题动画训练游戏，主动屈曲、主动伸展模式可选，游戏难度“低”、“中”、“强”三档可调。

14、功能性动作虚拟化训练场景，包括抓球训练、二指捏骰、三指捏块等；

15、语音声控：智能语音引导控制手部康复训练，提高患者手康复主动参与意愿。

16、抗阻训练，训练强度可选“低”、“强”。

17、ADL日常生活能力虚拟情景训练，即抓球功能训练。

18、≥8寸液晶触摸屏，中文+图形导航。

19、支持康复大厅到床边、科室间的便携移动康复。

20、重量轻，主机≤3KG。

21、双通道接口可拓展，可升级选配手腕训练器等。

22、可选配S/M/L三种尺寸手套，儿童款可以订制，标配M码手套1双。

23、康复手套进口布料、无缝拼接、抗菌材料，内置触觉感知颗粒；

24、具备双通道切换功能；

25、运行速度范围	90°～150°/s；

26、主机输出安全压力-70KPa~100KPa；

27、康复手套四指活动范围	-30°～220°；

28、患者手长范围	8～22cm。

52.日常生活作业智能训练系统技术参数

★1、可提供包括挤牙膏、拿杯子、ATM 存取款机操作、开汽车、开煤气炉、按压水龙头、开圆形门把手、开L形（竖形）门把手、拧瓶盖、操作电梯按键在内的不少于10种日常生活能力模拟训练模式

2、四大功能模块：单项日常生活动作训练、连续任务训练、互动游戏训练、评估量表

3、可以提供3种不同生活场景的连续训练：取款、泡咖啡、煮饺子

4、配备上肢减重装置

5、多种日常生活能力评定量表，包括Barthel量表、FIM功能独立性量表、手功能量表等

6、可以提供手眼协调训练、注意力训练、关节活动度训练、认知训练、协调性训练等

7、训练平台可以顺时针或逆时针完成360°任意旋转，实现不同训练模式的插件无缝切换

8、配21.5寸高清触摸式显示屏，屏幕上下倾斜角度不小于-5°到5°可调，水平角度不小于-160°到160°可调

9、可自定义训练命题，通过对不同插件模块的组合，实现智能自动切换场景与训练内容

10、训练结果自动纪录，可进行训练前后对比

11、可以无障碍增加其他生活功能插件，训练软件对新增加的训练硬件留有开放接口并兼容

12、工作台可升降

53.智能沙磨板技术参数

1、提供包括上肢伸展训练、上肢整体肌力训练、上肢关节活动度训练在内的至少3种训练模式

2、提供不少于9种常用砂磨板训练轨迹，至少包括单方向、往返方向、多方向组合、直线、规则曲线等轨迹，且各种轨迹可以随意组合和设定训练次数

3、提供自定义曲线设置，可根据需求自行设定曲线轨迹

4、7寸高灵敏度触摸屏

5、不少于384个光点阵列，间距小于4cm

6、提供4种智能磨具，提供阻尼训练，增强患者肌力

7、提供声控引导训练模式，可以根据声音提示进行轨迹跟踪训练

8、气动弹簧角度调节装置，角度0°到60°可调

9、光点可显示颜色不少于3种且可以混合显示

10、训练过程中提供光电轨迹方向提示，指引患者按照特定方向训练

11、自动记录训练轨迹，训练结束后自动计算得分

54.数字化OT桌技术参数

1、认知能力评估：分为初步筛查及专项认知评估，涵盖定向力、记忆力、注意力、计算能力、命名能力、复述能力、阅读理解能力、推理能力、失认症；

2、认知能力训练：涵盖五大方面，注意力、记忆力、知觉能力、逻辑思维能力、计算能力，30多个训练游戏

3、30个常用临床量表，涵盖肌力、肌张力、运动、儿童康复、上肢、下肢、认知等方面，量表支持自定义添加及上传，联网后可共享其它医院的量表

4、具备双数据库功能：本地数据库与云端数据库，可双向交互信息；不联网时，本地数据库储存患者信息；联网后，自动上传患者信息至云端数据库，也可从云端数据库下载患者信息至本地数据库

5、具备云端数据库共享功能：同一云端账号里的所有数据信息可实现共享，可在任意一台设备查看及下载共享账号里的数据信息

6、训练认知的同时提供上肢运动控制训练，包括单手、双手、手眼协调、手指训练等

7、根据患者的训练情况自动调整训练难度

8、设备高度自带记忆功能，可一键调节到习惯使用高度

9、可根据评估结果自定义训练方案，训练方案可设置训练天数，训练时长，训练难度

10、提供单人、双人竞赛训练项目，互相激励训练

11、报告支持本地储存，彩色打印，图片导出

12、软件自带密码锁屏功能，医生可自行设置锁屏密码

13、软件具备管理员功能，对信息进行自由设置及登录

14、内置一体式控制主机，主机自带一键还原功能

15、训练自带操作教程，方便使用

16、配备高性能彩色打印机

17、配备键盘鼠标

18、产品可电动上下升降0.65~1.2米，屏幕可电动前后翻转90°

55.OT设备一批技术参数

木制图形插板

产品用途

训练感知能力及大脑对图形的识别能力。

主要技术指标和参数

1）外形尺寸（长×宽×高）：450mm×350mm×30mm

2）插板的数量：5块

手功能组合训练箱

产品用途

适用于眼、手协调功能训练。

一、产品组成

主要由木插棍、玻璃球、铁插棍、螺栓、螺母、握力圈、握力器、防盗扣、箱搭扣、模拟插头插座、锁搭扣及挂锁、台锁、窗插销、窗钩等14种训练用具组成。

二、主要技术指标和参数

1）外形尺寸（长×宽×高）：550mm×400mm×140mm

2）木插棍外形尺寸及数量：（大:Φ26mm，3根）、（中：Φ18mm，4根）、（小：Φ13mm，5根）

3）玻璃球数量：大（4个）、中（5个）、小（5个）

4）铁插棍外形尺寸及数量：（大：Φ8mm×60mm）、（中：Φ6mm×60mm）、（小：Φ4mm×60mm），各21个

5）螺栓外形尺寸及数量：M8×40（5只）、M6×40（3只）

6）螺母外形尺寸及数量：M8（6只）、M6（6只）

套彩盘

产品用途

训练受训者眼、手协调功能及感知、认知功能，还可做改善上肢关节活动度的作业训练。

主要技术指标和参数

1）外形尺寸（长×宽×高）：800mm×170mm×720mm

2）立柱直径：φ28mm

3）配三角木块、正方形木块、圆板木块各4个

套圈

产品用途

受训者眼、手协调功能。

主要技术指标和参数

1）外形尺寸（直径×高度）：φ280mm×470mm

2）立杆直径：φ40mm

腕部功能训练器

产品用途

适用于腕部肌肉及关节活动度的训练。

主要技术指标和参数

1）盒子外形尺寸（长×宽×高）：425mm×230mm×105mm

2）配以下7种训练组件：

圆单手滚筒外形尺寸（直径×高度）：Φ42mm×185mm

短圆滚筒外形尺寸（直径×高度）：Φ42mm×85mm

扁单手滚筒外形尺寸（直径×高度）：Φ32mm×110mm

带绑带滚筒外形尺寸（长×宽×高）：140mm×60mm×30mm

圆双手滚筒（直径×高度）：Φ42mm×240mm

扁方滚筒（长×宽×高）：140mm×30mm×25mm

手平衡协调训练器

产品用途

适用于手、眼协调功能的训练。

主要技术指标和参数

1）外形尺寸（长×宽×高）：300mm×250mm×65mm

2）滚球尺寸：Φ10mm，2件

3）起始号码：1～36

上肢推举康复训练器

产品用途

适用于对关节功能障碍患者进行康复训练。

主要技术指标和参数

1）外形尺寸（长×宽×高）：845mm×480mm×515mm

2）支架与底座可调角度：≥60°

3）手柄推拉距离：410mm

镶嵌训练器

主产品用途

适用于对感知能力、大脑对图形、颜色的识别能力、逻辑思维能力的训练以及提高手指的灵活度及协调一致性。

要技术指标和参数

1）外形尺寸（长×宽×高）：410mm×100mm×410mm

2)滚珠配置：（白色：21个）、（黑色：20个）、（蓝色：9个）、（紫色：9个）、（红色：8个）、（黄色：7个）

迷宫训练器

产品用途

适用于大脑对图形及颜色的识别能力、感知能力的训练并提高手指的灵活度及协调一致性。

主要技术指标和参数

1）外形尺寸（长×宽×高）：450mm×450mm×40mm

2）彩色球配置：4种颜色，共16个彩色球

肩抬举训练器

产品用途

通过将棍棒置于不同高度训练上肢抬举功能，可在棍棒两端悬挂沙袋，以增加抗阻力。

主要技术指标和参数

1）架外形尺寸（长×宽×高）：（710mm～420mm）×550mm×（170mm～730mm）

2）棍棒（直径×高度）：Φ28mm×1000mm

3）支架角度调节为9档：10°～90°

4）支架高度调节分6档：每档90mm

体操棒与抛接球

产品用途

通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力。

一、产品组成

由体操棒、搁架、抛接球组成。

二、主要技术指标和参数

1）外形尺寸（长×宽×高）：400mm×400mm×1020mm

2）体操棒外形尺寸（直径×高度）：φ28mm×995mm，数量5根

3）抛接球直径及数量：≥φ250mm，4个

引导性上肢协调训练器

一、产品特性

1）台板角度4档可调，可设置训练时间、次数、速度，选择训练象限、方便制定个性化训练方案。

2）采用液晶触摸屏，方便操作。

二、产品用途

作为上肢灵活性和协调性训练的辅助用具，改善上肢的日常活动能力及反应能力。

一、产品组成

由面板、液晶触摸屏、台板、支架、底座组成。

二、主要技术指标和参数

1）外形尺寸（长×宽×高）：945mm×760m×835mm

2）台板角度调节：18.75°、37.5°、56.25°、75°（共4档）

3）训练时间：1s～9999s

4）训练次数：1～999

5）训练速度：0.2s/次～9.9s/次

6）输入功率：15VA

OT综合训练工作台

一、产品特性

1）侧板高度可调，适合不同身高人群使用。

2）侧板可快速拆卸，节省存放空间。

3）配有带刹脚轮，方便移动。

4）12套训练器材组合搭配，可进行综合训练。

6）训练结束后各器具可整理、收集在柜中，节约放置空间。

二、产品用途

适用于改善手指功能、提高眼手协调功能，训练感知能力及大脑对图形的识别能力，训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力。、产品组成

三、主要由上肢协调功能练习器、分指板、、铁棍插板、木插板、套圈、木制图形插板、木制图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮等组成。

二、主要技术指标和参数

1）侧板展开时外形尺寸（长×宽×高）：1840mm×1035mm×910mm

2）侧板高度调节范围：345mm～735mm

3）侧板角度调节范围：0°～90°

重锤式手指肌力训练桌

一、产品组成

由底架、指套、滑轮、绳索、桌面、重锤（四组）组成。其中每组重锤分别由质量为100g、200g、300g、500g的四件重锤组成。

产品用途

用于手指肌力训练和手指关节活动度训练。

二、主要技术指标和参数

1）外形尺寸（长×宽×高）：810mm×610mm×1100mm

2）重锤质量：100g、200g、300g、500g

橡筋手指练习器

主要技术指标和参数

1）外形尺寸（长×宽×高）：610mm×420mm×500mm

2）搁手垫尺寸（长×宽）：570mm×220mm

3）橡筋框尺寸（长×宽）：530mm×380mm

4）橡筋拉伸长度/cm：100mm～150mm

5）橡筋框额定承载：450N

产品用途

通过训练提高手指的主动屈伸活动能力。

分指板

主要技术指标和参数

1）外形尺寸（长×宽×高）：220mm×195mm×56mm

2）分指角度：20°

产品用途

防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形。

手指阶梯

主要技术指标和参数

1）外形尺寸（长×宽×高）：295mm×120mm×450mm

2）阶梯台阶距离：22mm

3）台阶数量10层

产品用途

通过改善手指关节活动范围，训练手指主动运动的灵活性、协调性。

上肢协调功能练习器

主要技术指标和参数

外形尺寸（长×宽×高）：800mm×200mm×450mm

产品用途

训练上肢稳定性、协调性功能，提高上肢的日常活动能力。

木制图形插板

主要技术指标和参数

外形尺寸（长×宽×高）：500mm×400mm×30mm

产品用途

训练感知能力及大脑对图形的识别能力。

模拟作业工具

主要技术指标和参数

模拟工具：17个

产品用途

通过手操作各种模拟工具，改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性。还可用于手的感觉功能练习。

上螺丝

产品用途

通过模拟作业，改善手指的指功能，提高手的协调性、灵活性。

主要技术指标和参数

1)外形尺寸（长×宽×高）：350mm×250mm×70mm（不含螺栓）

2)组件：全螺纹六角头螺栓M6×40，7只、全螺纹六角头螺栓M8×40，13只

上螺母

产品用途

通过模拟作业，改善手指的指功能，提高手的协调性、灵活性。

主要技术指标和参数

1）外形尺寸（长×宽×高）：340mm×190mm×210mm

2）组件：M6×40六角螺栓8只、M8×40六角螺栓16只、M6螺母16只、M8螺母32只

梯背椅

产品用途

用于儿童站立训练，平衡功能训练，改善上下肢肌力。

主要技术指标和参数

1) 外形尺寸（长×宽×高）：710mm×510mm×970mm

2) 最高处肋木至地面距离：890mm

3) 最低处肋木至地面距离：260mm

4) 肋木直径：20mm

5) 肋木间距：100mm

6) 额定载荷：750N

引导式训练组合

产品用途

用于儿童进行平衡功能和协调性的训练。

主要技术指标和参数

1) 木楞床外形尺寸/mm：1700mm×710mm×（435～535）mm

2) 木箱外形尺寸/mm：455mm×400mm×（100～350）mm

3) 角度调节范围：0º～60º

4) 凳子（高）外形尺寸/mm：390mm×310mm×340mm

5) 凳子（中）外形尺寸/mm：390mm×310mm×270mm

6) 凳子（低）外形尺寸/mm：390mm×310mm×190mm

7) 长手柄训练板外形尺寸/mm：400mm×100mm×65mm

8) 短手柄训练板外形尺寸/mm：300mm×100mm×65mm

9) 带圆棒训练板外形尺寸/mm：200mm×100mm×118mm

训练用阶梯

一、产品特性

1）扶手高度可调，适合不同身高人群进行训练；

2）配合矫正镜，可进行步态矫正训练。

二、产品用途

适用于上下楼梯的功能训练。

一、产品组成

由扶手杠、固定管柱、阶梯踏板组成。

二、主要技术指标和参数

- 外形尺寸（长×宽×高）：3370mm×600mm×1360

- 梯面高度：100mm、120mm

3）扶手杠调节距离：310mm

4）扶手杠侧向额定承载：500N

5）阶梯踏板额定承载：1200N

平行杠

一、产品特性

1）扶手杆高度可调，适合不同身高人群进行训练；

2）扶手杆宽度可调，适用于不同体型人群进行训练；

3）底座两端设计有斜坡，方便受训者上下。

二、产品用途

用于体育训练场和医院康复科步行康复训练。

一、产品组成

由扶手杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、缓冲斜坡、底架组合、矫正板组成。

二、主要技术指标和参数

1）外形尺寸（长×宽×高）：3350mm×855mm×780mm

2）扶手杆高度调节距离：420mm

3）两扶手杆中心距离：290mm

4）扶手杆直径：φ30mm

5）额定承载：1200N

6）矫正板坡度：15°

训练浪桥

产品用途：

适用于儿童进行平衡功能的训练

主要技术指标和参数：

外形尺寸（长×宽×高）：2100mm×1800mm×1800mm

训练滑梯

一、产品组成

由滑车、滑坡、平台、阶梯、儿童保护头盔组成。

二、主要技术指标和参数：

1）外形尺寸（长×宽×高）：3330mm×895mm×580mm

2）滑车额定承载：800N

3）滑梯额定承载：1200N

产品用途：

用于儿童感知，心理、平衡功能的训练。

滚桶

产品用途：

适用于平衡功能及协调功能训练

主要技术指标和参数：

1）外形尺寸（直径×高）：Φ160mm×800mm

2）额定承载：2000N

儿童沙袋

产品用途：

适用于儿童通过负重进行上下肢肌力训练。

主要技术指标和参数：

1)外形尺寸（长×宽×高）：660mm×430mm×760mm（不含沙袋）

2)沙袋质量及数量：0.2kg/2个、0.4kg/2个、0.6kg/2个、0.8kg/2个、1.0kg/2个、1.2kg/2个，共12个

巴氏球94cm

产品用途：

用于脑瘫患儿的缓解肌痉挛、进行平衡能力、反射调节能力训练。

主要技术指标和参数：

外形尺寸（直径）：Φ940mm

弹跳球45cm

产品用途：

用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛。

主要技术指标和参数：

外形尺寸（直径）：Φ450mm

花生球66cm

产品用途：

用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛的训练。

主要技术指标和参数：

外形尺寸（直径）：Φ660mm

踩踏石

一、产品特性

每组共3对6个，备红、黄、蓝3色，附绳可装卸。

二、产品用途

适用于儿童进行平衡能力训练，提高逻辑思考能力。

主要技术指标和参数：

外形尺寸（长×宽×高）：160mm×110mm×620mm

平衡步道

一、产品特性

备红、黄、绿、蓝4色，可相互串联，组合变化多。

二、产品用途

适用于儿童进行爬、走、跑、跳动作，刺激儿童脚底神经及全身触觉感官的发展。

主要技术指标和参数：

单片外形尺寸（长×宽×高）：：1470mm×300mm×30mm

万象组件

一、产品组成

主要由半砖12块，全砖8块，平衡桥4片，35cm体能环4个，60cm体能环4个，35cm体能棒16支，70cm体能棒8支，棒夹12个，环夹12个，豆袋10个，彩色手脚印各6对，使用指导手册1本等组成。

二、主要技术指标和参数

外形尺寸（长×宽×高）：715mm×810mm×150mm

产品特性

组件种类多，兼顾儿童感官、肌体、前庭平衡，精细动作及创作游戏互动等各种能力资源开发需要。通过单件进行基础训练，可促进孩子基本动作发展，混合使用则能增进较多变化的身体协调统合，基础训练达标后可进行更高层次的运动。

训练套圈

主要技术指标和参数

外形尺寸（直径×高）：Φ150mm×260mm

产品用途

适用于儿童进行手、眼协调及感知、认知功能训练。

56.姿势评估矫正系统技术参数

（一）功能要求和技术特点：

1.智能姿势与肌肉平衡评估系统

（一）功能需求及技术特点

1）可自动识别人体的25个关节点（肩关节、髋关节、膝关节、腕关节、踝关节等），从三个方向（正面、侧面、背面）对患者站姿、脊柱侧弯情况/OX腿型、足内外翻情况进行评估分析。

2）★摄像机每秒可进行30次的自动分析，从而精确定位患者的关节点。

3）具备COLOR Moire功能，可从三个方向（正面、侧面、背面）对患者进行成像，根据成像色彩变化，分析患者高低肩情况、骨盆旋转情况、脊柱侧弯情况等。

4）根据成像结果，可自动生成个性化身姿评估报告、身姿骨骼模拟图（包括：正常状态、当前状态和发展趋势），并可进行动态演示。

5）报告包含身姿偏差（横向偏差、侧向偏差、身高折损等）、肩膀倾斜度分析、FHP、PCMT、骨盆倾斜度分析、膝弯曲/伸展度数分析、肌筋骨不均衡检测（身体倾斜、头部旋转、肩部、骨盆、膝盖、脚踝情况分析等。）、Q角检测、肌肉紧张度分析、关节活动度分析等。

6）可自动分析患者肌肉状况，红色代表缩短，蓝色代表拉长。

7）症状分析预测功能，可以进行检查和处方编辑功能

8）丰富的测量工具，包括网格、领域选择、横线、竖线、横向倾斜、竖向倾斜、Cobb’s、角度测量、实测尺、记号、划线等。

9）利用Cobb’s工具，可将患者的X光片导入到软件中，进行分析。

10）内含矫正视频。根据患者情况出局相应矫正视频

11）自动化ROM分析功能。十七个关节活动度自动检测：颈部屈曲、颈部侧屈、肩部外展、肩部屈曲、肩部伸展、肩部内回旋、肩部外回旋、躯干侧屈、躯干旋转、肘部屈曲、肘部伸展、膝盖屈曲、股关节屈曲、股关节伸展、股关节外回旋、股关节内回旋。

12)具有比对功能，可将患者任意两次评估结果进行比对分析.

13)在同一局域网下，评估结果可在多台设备上实现共享。

14)多种语言可选

15)报告可预览打印。

16软件著作权

（二）物理参数

1、操控台：不大于(长)800×(宽)600×(高)1400

摄像头：Kinect 2扣影相机一个，像素不小于130万像素、自动对焦。

2、姿势分析镜：不大于(长)1000×(宽)600×(高)2300

具有LED补光及智能网格参考线。

（三）主机参数

1、内存：8GB

2、无线键盘+无线鼠标

3、显示器：27英寸触屏版

4、操作系统：W10

5、电源：220-230V，150w

6、硬盘容量:2TB

2.全自动姿态评估与矫正系统（RMT）

1)评估和康复训练相结合的设备；

2)可对行走过程中的重心偏离情况（水平和垂直方向）、乌龟颈角度、身体弯曲情况（前倾角度）、身体侧弯情况、骨盆旋转度数、髋关节运动幅度、膝关节运动幅度、踝关节运动幅度、步行间距、步幅、步态进行分析。

3)每一个分析项目均有标准的参照说明，详解造成步态异常的原因。

4)具有视频录制及慢放功效；录制患者步态周期

5)可抓拍步行过程中的图像，结合软件工具进行动态精准姿势分析。

6)可对训练前后结果进行比对。

7)丰富的手动测量工具，包括横线、竖向、方位角计、倾斜计、量角器、标尺、网格、标记等，用于动态姿势分析。

8)实时显示行走训练各种训练指标曲线，患者根据曲线矫正训练模式

9)箭头显示标准姿态模式，实时显示正确错误姿态

10)实时显示肩部旋转的角度

11)具备智能语音提示功效，可对患者步行过程中步态异常进行提示及矫正功能，加快步态训练进程。

12)镜像显示功能

13)校准功能，让患者保持在正确的姿势

14)可动态显示各个关节运动状态

17)在同一局域网下，评估结果可在多台设备上实现共享。

- 报告可预览打印。

- 专用慢速跑步机：

- 程式控制：4种默认程控模式+2种用户自定义+HRC心率程序(时间设定、距离设定、卡路里设定、计步设定)

- 持续马力：DC 2.2HP Cont

- 速度范围：0.1-10km

- 控制面板;LCD蓝屏背光显示(时间、速度、距离、热量及心率)

- 坡度控制：电动扬升

- 反向训练：0.1-5km可调

- 机器尺寸：2420*820*1380mm

- 跑步面积：495*1540mm

- 踏板：高级止滑踏板

- 机器重量;127kg

- 扶手高度:5段step 810-1135mm

- 安全装置:安全卡+紧急开关

- 防护功能:遥控键盘,操作禁止设定

- 轮椅斜坡:15度，二段式

- 可调式仪表架：左右可选，可调整180度

- 视角无障碍式跑台设计：可供使用者或步态专用双选择

- 超低车身，安全性最佳，旋转式面板适合各种身高使用者

- 3.足底压力评估工作站

- 3D动态和静态足底压力实时分析与监测

- 足部疾病症状分析

- 治疗前后对比

- 报告预览打印

- 静态足底压力及重心分布比例显示

- 足部变形分析

- 足内/外翻检测

- 主机尺寸：565*612*22mm

- 厚度：8mm

- 重量：3KG

- 传感器活动范围：400*400mm

- 最大载重：200kg

- 传感器数量：1600

- 传感器最大压力：100N/平方厘米

- 频率：100HZ

- 连接方式：USB

- 操作方式：手机APP 或电脑显示

- 4.足弓分析检测系统

- 快速获取A3尺寸的图像

- 自动测量不对称的情况和长度

- 采用CCD图像传感器，光学分辨率为1600dpi

- 扫描模式：彩色为48 bit输入，24 bit输出，灰度为16 bit输入，8 bit输出，黑白为1 bit输出

- 色彩深度为48 bit输入，24 bit输出，扫描速度为8.5 sec (彩色/灰度/黑白模式，300dpi，A3)，日扫描量是2500次

- 电源输入为24Vdc， 2.08A

- 净重20Kg，长宽高是623x 400x133mm

57.脊柱侧弯矫正仪技术参数

- 1、训练器操作平台（硬件）1套，一台卧式

- 2、卧式配件各1套

- 3、治疗过程力反馈实时显示，通过气压变化实现生物反馈

- 4、卧式尺寸1020（长）*560（宽）*190（高）

- 5、卧式重量30kg

- 6、三维立体式治疗，根据患者的人体测量术和脊柱弯曲率来调整设备的结构，包括腋下臂，胸腔后倾臂，胸部稳定器，测量臂，腰部复臂和臀部稳定臂，科学的脊柱曲线设置，高效治疗

- 全方位提高治疗效果

- 7、卧式背靠垫可根据患者身高自由伸长

- 8、所有配件可移动，全方位活动，可按患者情况实际调整

- 9、可选择进行主动或者被动训练

- 10、气囊位置可调整，可以和装有缓冲海绵的调换位置

11、设备有安全绑带，保证患者使用时的安全

12、针对骨骼和深层肌肉，进行核心稳定性训练

13、弹性阻力训练，安全气囊，渐进式增加阻力，防止二次损伤

14、伸长测量杆，自适应元件，可根据训练时的运动区间控制伸长度

15、所有部件固定牢靠，无松动，确保治疗位置的准确性

16、设备附有防滑垫，使用稳定牢靠

## 58.骨密度仪技术参数

技术参数及要求：

- 能够测量成年人（20-90岁）的骨密度；

- 采用手执式超声探头，探头可随病人自由移动；

- ★至少能够在2个以上的关键部位进行骨密度测量，其中应包含桡骨远端1/3处和胫骨中段；

- ★超声探头中心声工作频率为1.25MHz，中心声工作频率偏差需≤10%；

- 重复性：超声声速（SOS）测量精度CV<0.25%；

- 具有自动温度测量的系统质量检验模块，控制测试结果的准确性；

- 配备不小于19寸的超大全触摸屏，可通过触屏完成所有界面操作，操作简单方便；

- 有测量进度百分数显示，帮助医生和病人随时了解测量进度；

- 具有自动生成病人档案模式，节省输入病人信息的时间，适用于大流量人群检查

- 能够去除软组织厚度对测量结果造成的误差；

- 具有选择历史测量记录是否显示的选项，即便于跟踪病人状况也便于保护病人就诊历史隐私；

- 能提供成年人骨密度多部位联合诊断报告；

- 内置扬声器，可进行测量信号的声音提示，便于医生了解超声信号接收状态；

- 具备新功能软硬件升级接口，可升级早产新生儿骨密度评估功能、儿童骨密度评估功能，可升级功能应具有医疗器械注册证；

- 应能使用练习模式，评估操作人员的在体测试精度；

- 高集成大型平板一体机机型，结构紧凑，占地面积小，无需额外配置电脑工作站；

- 提供测量结果报告，报告结果应包括：SOS值、Z值、T值；

- 测量报告能显示多次历史测量的结果，便于直观的跟踪病人情况或治疗效果；

- 测量结果可导出成EXCEL格式，便于医生进行数据统计和分析；

- 中英文可切换操作系统；

- 中英文可切换彩色图文报告；

- 免费开放与医院信息系统对接的接口；

- 第4-5条参数需提供医疗器械注册证或产品注册检验报告证明；

- 具有CE认证

- 提供产品进口报关单；

59.脊柱侧弯矫正仪（坐式）技术参数

- 1、训练器操作平台（硬件）1套，一台坐式

- 2、坐式配件各1套

- 3、治疗过程力反馈实时显示，通过气压变化实现生物反馈

- 4、坐式尺寸540（长）*532（宽）*1240（高）（不低于此标准）

- 5、坐式重量31kg

- 6、★三维立体式治疗，根据患者的人体测量术和脊柱弯曲率来调整设备的结构，包括腋下臂，胸腔后倾臂，胸部稳定器，测量臂，腰部复臂和臀部稳定臂，科学的脊柱曲线设置，高效治疗

- 全方位提高治疗效果

- 7、坐式可以在座椅稳定（锁定）和不稳定（解锁）两种情况下进行治疗

- 8、所有配件可移动，全方位活动，可按患者情况实际调整

- 9、可选择进行主动或者被动训练

10、设备有安全绑带，保证患者使用时的安全

11、针对骨骼和深层肌肉，进行核心稳定性训练

12、弹性阻力训练，安全气囊，渐进式增加阻力，防止二次损伤

13、伸长测量杆，自适应元件，可根据训练时的运动区间控制伸长度

14、所有部件固定牢靠，无松动，确保治疗位置的准确性

15、气囊位置可调整，可以和装有缓冲海绵的调换位置

16、设备附有防滑垫，使用稳定牢靠

60.动态核心训练器技术参数

1..360旋转治疗盘，进行360全角度旋转使身体运动能够自然旋转，从而有效训练全身深层肌肉。

2.可以进行三维立体康复训练，全方面提高核心肌力，耐力，心肺功能等，增强功能性活动，恢复自理。

3.三维保护装置下，患者可以做多种运动。患者在安全的不稳定状态下进行康复。增强核心肌力训练，增强本体和感觉输入。

4.★立体多功能保护网，运用各种吊带、吊绳在保护架不同位置固定，将变形的关节和扭曲的脊椎复位，治疗矫正所有类型的脊柱疾病，产后骨盆位置修复。提高肌肉控制与整体协调能力。

5.减重状态下被动进行骨盆及脊柱矫正。

6.液晶显示屏，实时显示运动状态。

7.多种类型弹力带，辅助进行开链力量训练、平衡和协调训练。

8.调节不同体位，可实现全身各大肌肉群控制训练。

9.依据训练者个人健康和体能状况不同，可对3D运动的速度、幅度、对称性等参数进行调整设定。

10.具有自定义训练或治疗模式。

11.训练治疗处方 1 身高增长模式 2塑身模式 3 S线条 4肩膀训练

12.输出功率：750w。

13.训练时间：根据患者情况自由调整。

其他配置：本项目需增配职工之家1套，电视机100台，医疗车1辆参数如下。

职工之家

职工活动中心项目的建设将本着节俭的原则，尽量利用医院现有的资源，功能分为七大块，分别为文化墙、健身房、阅览室、运动区、舞蹈瑜伽室、咖啡屋、娱乐区：

1、文化墙

文化墙布置要做到思想性、政治性、活跃性。具体做到：入团誓词、团员权利、团员义务必需上墙；三会一课制度、团支部工作职责、团支部成员选择上墙。

2、健身区域

医院在医疗卫生服务能力不断增强的同时，也需要保障医护人员的身心健康。我们要积极创造条件，鼓励职工加强体育锻炼，提高自身素质，释放工作压力，从而让他们为患者提供更专业、更贴心的诊疗服务。

包含：跑步机、双层哑铃架、举重杆、腿部后弯举训练器、背肌伸展训练器、二头肌训练器、水平练习椅、腹肌练习椅、深蹲架

3、图书阅览中心

好的书籍是文化的积淀、智慧的显露、语言的精神,读书可以改变人的品位，提升人的境界，开拓视野、陶冶情操。作为医院员工应该把读书学习当作一种生活态度、一种工作责任、一种精神追求。大家可以从书本中汲取知识，获取力量；在书本中开阔眼界，看到自己看不到的世界，更重要的是让员工意识到了书本带给自己的财富，养成了爱读书的好习惯。

包含：书架、阅读桌椅

4、运动区

运动本着“增进友谊、 结协作、互相学习、共同进步”的原则，践行“健康中国战略”的思想和要求，弘扬奥林匹克精 美渭南市骨科医院干部职工顽强拼搏、团结协作，奋发进取的精神风貌，推进医院文化建设和整体工作健康和谐发展，

包含：乒乓球台、台球、羽毛球网

5、舞蹈瑜伽室

通过练习古老的瑜伽语音冥想和培养瑜伽的智慧灵感来修身养性，通过互动娱乐交流来放松心情找到快乐，释放压力，缓解心烦气躁，使自己在工作、生活、学习的道路上稳步前进。

包含：瑜伽镜、瑜伽垫

- 6、咖啡屋

- 医院一直以来给人的印象总是冰冷的、压抑的。患者和家属走进来，可能总是绝望和恐惧。医院是人生的驿站，经过休息和治疗，病人可以重新回归生活，咖啡屋享受到新形式的人文关怀。同时，医院的医护人员也是高压人群，在休息时刻喝上一杯咖啡，吃上一口蛋糕，能帮助他们更好地返回工作岗位，为病人们服务。

包含：咖啡桌椅、咖啡柜

- 7、娱乐区

- 简约休闲，棋牌为媒，可让职工执“棋”品茶养性，玩牌聊天放松，以牌会友乐无穷。增强职工之间的沟通和了。

包含：象棋、军棋、麻将

电视机技术参数

- 显示类型：LED显示

- 屏幕尺寸：≥40吋

- 屏占比：<90%

- 类型：智能电视

- 色域值：8%

- 支持格式（高清）：1080i/720p

- 响应时间：5ms

- 屏幕比例：16:9

- CPU核心数：双核

- USB接口数：2个

医疗车技术参数(含监护仪、除颤仪、输液泵）

一、车型参数及配置

- 车体尺寸 mm:：5341×2032×2445(长×宽×高)

- 医疗舱内尺寸 mm:：2760×1760×1750(长×宽×高)

- 轴距 mm：：3300

- 车辆满载总质量 kg:：3300

- 车辆整备质量 kg:：2420

- 悬挂系统：前悬麦弗逊独立悬挂，后悬钢板弹簧非独立悬挂

- 最小离地间隙mm:：148

- 最小转弯半径m：：6.45

- 燃油种类:：汽油

- 油箱容积（L）：：80

- 发动机型号：ECOB00ST4G20B6L

- 工作方式:：双涡流涡轮增压器 、高压缸内直喷发动机

- 排气量 ml:：1997

- 额定功率 kw(hp)/rpm:：149

- 前悬/后悬mm:：1014/1027、1014/1207

- 排放标准:：GB18352.6-2016国Ⅵ

- 前轮距/后轮距：1736/1720

- 驱动方式：前置前驱

- 变速器:：5速手动档

- 最高时速 km/h:：156

- 轮胎规格型号：215/65R16C

- 制动系统：前盘后盘

- 额定载客（含驾驶员）：6\7\8

二、车辆主要配置

- 全金属封闭承载式车身

- ABS+EBD

- 中控锁

- 前排电动门窗

- 驾驶座（主）安全气囊

- 遥控钥匙

- 驾驶室医疗舱原厂系统

- 同色（黑色）保险杆

- 备胎、备用工具

- 高位刹车灯

二、医疗舱内外配置

车身涂装

- 白色车身+红色强效反光带

- 医疗舱窗户上贴玻璃膜2/3

警报、照明系统

- 100W警报器：1个

- ★车顶前部LED蓝色爆闪镶嵌式警灯 （灯罩采用高透光材料制成，节能环保，透明度高、穿雾能力强、搞冲击力强、不褪色。警灯爆闪块外观新颖，增加车辆警示性。）：1个

- 车顶尾门LED超薄方型大蓝色爆闪警灯：2个

- 车顶左右两侧LED超薄方型大蓝色爆闪警灯：6个

- 医疗舱内部LED方形照明灯：4个

- 医疗舱内部LED射灯：2个

- 后照地灯：1

中央电源分配系统：由主电瓶、辅助电瓶、智能充电控制装置、正弦波逆变器、电控箱、线束、控制面板构成。

- 具备智能充电控制装置

- 10.1确保主电瓶的正常充电；

- 10.2自动断开避免发电机过载，延长发电机寿命；

- 10.3辅助电瓶独立工作，避免偷耗主电瓶电能。：

- 免维护蓄电池（12V/70A）：1个

- 安装使用用新型的一种救护车车载电源装置2000W纯正弦波逆变器。可供精密医疗设备使用，并能形成不间断供电。1个

12.1.保护功能：过压关断、欠压关断、欠压恢复、低压显示、过温保护、过流保护、短路保护。

12.2.技术规格要求范围：

工作电压：12.5±1.5VDC

输出电压：220±15VAC

输出波形：纯正正弦波

持续输出功率：1800W/≥4小时

输出频率：500HZ±0.05HZ

空载电流：≤0.65A

低压显示：11.0±0.3VDC

欠压关断：10.0±0.3VDC

过压保护：15.5±0.5VDC

欠压恢复：12.0±0.3VDC：

- 交直流（220V、12V）电源插座组：2个

- 专用器械设备

二、其他要求：

2.1验收标准：

2.1.1.设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。

2.1.2.设备到货：设备到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商足够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由仪器安装工程师当场进行开箱检查。

2.1.3.设备安装调试：设备经开箱检查确认一切正常后，由安装工程师免费执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由用户单位进行使用性能方面的验收。设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由用户确认。

2.2质保期：2年（自项目验收合格之日起）。

2.3售后服务：2年维修，卖方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。

2.4将现有的康复医师、治疗师分批次培养，增强康复医学中心整体的科研实力。每年安排4人次进修学习，为期4年，将开展多学科合作及门诊诊疗。（不限治疗师或者康复医生）

2.5康复医师：能独立从事科研、临床及教学工作，对于外出进修的骨干，提供与一流专家交流的平台（包括康复科的运营管理方面和技能学习方面）。

2.6借助目前设备厂家的科研项目，与主课题医院建立子课题合作单位，形成良好的合作，开展数据收集工作，丰富科研内涵，开展科研交流。同时也帮助科室申请本地科研项目，如卫健委科研项目等，帮助后期科室发表论文2篇。

2.7康复治疗师：能配合康复医师从事康复治疗工作，并配合完成康复治疗技术研究科研工作。

2.8指导与设备相关的临床知识和操作技能培训。

2.9科室规范化操作体系的指导，定期及不定期举办科内人才培训班，分期分批培训科室人员，提高医疗水平。同时注重业务学习，通过定期开展专题讲座、知识考试、定期开展技术操作考核、比赛、科室晨会、科室内集中学习、岗位练兵、以考代评等多种方式逐步提高科室医务人员的理论与实际水平。

2.10科室人才储备的规划建议，积极参加省内外的康复治疗新技术、新发展学术研讨会，加强与国内先进康复机构的交流学习。

2.11邀请康复培训师定期到科室开展技术复习、指导。

2.12治疗师和医生到国内知名医院进修学习 3-6 个月.相关医院：中国康复研究所、北大康复医院、中山大学附属第一医院、上海交通大学附属第九医院、南方医科大学附属南方医院、上海阳光康复中心、广东省工伤康复医院、四川八一康复中心、江苏省人民医院、中南大学附属湘雅第二医院、中山大学附属第六医院，或者由医院指定学习地点。

2.13每季度请省内外知名专家坐诊、带教一次。（具体人员根据科室的需求及专家时间确定），为期2年。

2.14每年举办不少于2场学术会议，为期2年

2.15打造康复医学中心文化建设及宣传，包括康复理念、服务宗旨、名医介绍、新技术及设备介绍等，

2.16帮助康复医学中心建立新疆运动康复培训基地。利用区域医疗政策，提升康复医学中心的知名度和实力，围绕综合康复、医养结合、区域医疗等方向开展业务的同时，也为医学康复中心承接科研实验、实习培训、成果转化等软实力产品带来较大机遇。

第四部分  评审方法（综合评分法）

本项目评审方法见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第24项的规定。

1 本招标项目评标办法为：综合评分法

2 审查

2.1 资格审查

2.2 投标文件符合性审查

2.3 投标文件详细评审

（1）投标报价评审

（2）投标文件商务部分、技术部分评审

3 评标的具体评审办法和标准

| 项目 | 评 审 内 容 |  |  |  | 供应商1 |  | 供应商2 |  | 供应商3 |  | 供应商N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 审 查 表 | 1 | 供应商营业执照或其他组织资格证书，均为证件原件的扫描件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 法定代表人资格证明书和法定代表人身份证，均为原件的扫描件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 法定代表人授权委托书及被授权人身份证，均为原件的扫描件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 供应商近六个月连续依法纳税及缴纳社会保险相关证明资料，扫描件加盖公章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 供应商经审计的2021年度的审计报告（投标单位成立不满一年的不需提供），扫描件加盖公章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件的扫描件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 投标保证金缴纳凭证（网上或网下支付凭证复印或打印件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 信用查询记录未出现《投标须知前附表》第7.2.1项所述违法或失信情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人代表签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：上述每一项审查，供应商通过的，以“√”标记；否则，以“×”标记。如果供应商有一项未通过上述审查，其结论请注明“不合格”，全部通过的，其结论请注明“合格”。资格审查不合格的供应商，投标无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 评 审 内 容 |  |  | 供应商1 |  | 供应商2 |  | 供应商3 |  | 供应商N |  |  |
| 符 合 性 审 查 表 | 1 |  | 投标文件组成完整，主要内容按招标文件规定的内容、格式填写装订 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 投标总报价未超过最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 供应商未出现对同一货物做出两个以上报价且未明确效力的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 投标文件载明的“交货期”、“交货地点”、“质保期”、“付款方式”、“投标有效期”符合招标文件要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 投标保证金的缴纳主体与供应商一致；且按照招标文件要求的金额、方式提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 投标文件按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第9条“投标文件组成”部分中，带“☆”号部分资料文件完整或有效或符合要求的； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 投标承诺书按招标文件规定格式、内容完整提供，且按招标文件要求签字、盖章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书按招标文件规定格式完整提供，并按招标文件要求签字、盖章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 投标文件未附有采购人不能接受的条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 符合法律、法规和招标文件中规定的实质性要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会成员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：上述每一项审查，供应商通过的，以“√”标记；否则，以“×”标记。如果供应商有一项未通过上述审查，其结论请注明“不合格”，全部通过的，其结论请注明“合格”。符合性评审合格的供应商方可进入详细评审阶段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 （分） | 权重 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（合计55分） |  |  |  |
|  | 设备技术参数响应情况 | 供应商所投产品须对照第三章《采购需求》对应产品的所有技术参数条款逐条列出是否响应及响应内容。 1）标注号的条款为重要技术参数，对重要技术参数每出现一条负偏离，扣2分；对每一条重要技术参数应提供有效的技术支持资料，并在技术支持资料中标注出号条款所在位置，不满足此项要求，每一条款扣1分；扣至0分为止。 2）除号条款以外的为一般技术参数，对一般技术参数每出现一条负偏离，扣1分；扣至0分为止。如虚假提供满足的投标人导致后果自负。 | 45 | 45 |
|  | 产品授权书、技术确认函及售后服务承诺书 | 投标人非产品制造商的，提供产品制造商出具的唯一授权书及售后服务承诺书，（授权证明文件中应标明投标品牌、投标型号）投标人为产品制造商的，提供技术确认函及售后服务承诺书，单个产品授权书及售后服务承诺书提供不全者扣除1分，扣完为止（盖鲜章原件备查，同文件一并送达，单独密封） | 10 | 10 |
| 二 | 商务部分（15分） |  |  |  |
|  | 业绩 | 供应商2019年1月1日至今类似项目业绩；每提供一项得0.5分，满分2分。须提供业绩证明资料（中标或成交通知书或合同复印件全套，未提供业绩证明资料的不计分，有效业绩日期以中标或成交通知书上载明的日期、或合同签订日期为准。 提供投标企业疆内三级医院用户康复整体项目建设推荐书，并提供联系人和联系方式，提供1项得1分，满分3分。 | 5 | 5 |
|  | 应急措施 | 针对本项目有应急保障能力，质量保障措施详尽、完备、可行得2分，一般得1分，不提供不得分。 | 2 | 2 |
|  | 售后服务体系 | 提供完善的科室建设规划、人才培养计划、医院发展规划、专家团队； | 4 | 4 |
|  |  | 核心产品生产厂家在疆内具备售后服务维修工程师，得2分，提供有效证明文件（如工程师简介、社保证明，复印件加盖公章，否则，不计分。） | 2 | 2 |
|  | 售后服务承诺 | 售后服务方案（含售后服务承诺书、售后服务响应时间、故障处理措施、培训计划等）： 方案表述条理清晰,内容全面完整，方案制定科学合理，可操作性强，得2分； 方案表述条理清晰，但内容不够完整或方案制定有不科学或不合理处，得1分； 没有提供方案或提供的方案与本项目采购内容不符，得0分。 | 2 | 2 |
| 三 | 价格部分（合计30分） |  |  |  |
|  | 投标报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 备注： - 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价,详见《价格扣除》。 - 投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数； | 30 | 30 |
| 合计 |  |  | 100分 | 100% |

| 废标条款 | (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的 (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的 (3) 不具备招标文件中规定的资格要求 (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的 (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |
| --- | --- |

1、评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

2、除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

3、在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

- 第五部分  政府采购合同

政府采购合同

项目名称:

项目编号:

合同编号:

甲方:   新疆生产建设兵团第十三师红星医院

乙方:

新疆生产建设兵团第十三师红星医院合同填写说明：

- 本合同为限制性编辑的制式合同模板，未经合同签订双方同意不得对限制编辑内容进行修改。

- 合同打印纸张不低于75g、A3双面打印、骑马装订。

3.合同签订需要双方法人或委托授权人代表签字盖章，公章（合同专用章）加盖骑缝章。

政府采购合同

合同编号：

项目编号：

采购人（全称）：新疆生产建设兵团第十三师红星医院  （甲方）

投标人（全称）：            （乙方）

新疆生产建设兵团第十三师红星医院（甲方）所需 十三师红星医共体医养结合综合能力提升项目(项目名称)经新疆申鑫工程建设招标代理有限公司（招标代理机构名称）以            （项目编号）招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定              （乙方）为中标人。

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目招标文件

（二）中标人投标文件

（三）合同通用条款

（四）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

（五）中标通知书

（六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物、数量及价格

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
|  | 货物费用小计：（大写： ） |  |  |  |  |

合同总价包括货物费、运费、安装调试费、培训费、维护与技术支持、备品备件费用税金等所有费用。

四、合同金额

合同金额为人民币：        元，大写：              （分项价格详见合同货物清单）。

五、付款途径：财政性资金

甲方应按合同约定的付款期限，财务部门对支付申请审核无误后，将货款直接支付至乙方账户。

六、付款方式

1.卖方与买方签订合同后，交货完毕，经买方验收合格且办理完毕资金支付手续后，由买方根据医院资金情况另行支付货款；

2.10%的质量保证金，在使用2年无质量问题且经再次验收合格后，银行保函自动失效。

七、交付日期、地点

1．交付日期：合同签订后15日历日内完成货物进场及安装调试完毕。

2．交付地点：新疆生产建设兵团第十三师红星医院（具体为买方指定区域内）

八、质量保证及售后服务

1.质保期：2年（自项目验收合格之日起）；

2.售后服务：2年维修，卖方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。

3.其它服务条款见乙方投标文件

九、违约责任

甲方为解决因履行本合同项下各条款产生的纠纷（乙方原因）而支出的各项费用包括但不限于诉讼费（仲裁费）、保全费、公证费、律师代理费、交通费等全部由乙方承担，乙方对此没有异议（具体违约责任事项详见合同通用条款）。

十、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章，乙方提交履约保证金后生效。

- 合同保存

- 本合同一式八份，甲方五份，乙方二份，采购代理一份。

| 甲方：（盖章） | 新疆生产建设兵团第十三师红星医院 | 乙方（盖章）： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 电 话： | 0997-4680626 | 电 话： |  |
| 单位地址： | 哈密市伊州区前进东路19号 | 开户银行： |  |
|  |  | 账 号： |  |
|  |  | 单位地址： |  |
| 签订日期： | 年 月 日 | 签订日期： | 年 月 日 |

合同通用条款

甲方在本项目中所需货物和服务在国内进行公开招标，经评标委员会评定，确定乙方为中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、定义

除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

1、“合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件，还包括招标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。

2、“附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

3、“货物”指合同货物清单（附件1）（同投标文件中货物明细表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

4、“服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括（但不限于）合同货物的乙方付费办妥清关、乙方付费运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。

5、“检验”指按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。

6、“项目验收单”指甲、乙双方验收完成后由合同双方签署的最终验收确认书。

7、“技术资料”指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件。

8、“保修期”指自验收单签署之日起，乙方免费对所卖给甲方货物更换整件或零部件，维修、保养及技术支持、产品升级并以自担费用方式保证项目正常运行的时期。

9、“第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。

10、“法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。

11、“招标文件”指采购代理机构发布的本项目招标文件。

12、“投标文件”指乙方按照本项目招标文件的要求编制和投递，并最终经采购代理机构接收的投标文件。

二、货物、数量及规格

本合同所提供的货物、数量及规格详见合同货物清单。

三、合同价格

1、合同金额详见合同格式。

2、除有另行规定外，本合同价格包括设备金额及运输、财产保险及第三方损害赔偿保险、安装、调试、及安装位置调整布置、使用环境形成或恢复以及相关服务等费用，是在项目交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养、技术支持、产品升级等售后服务价格的总和，且为完税后价格。

3、合同货物详细目录及销售价格详见合同格式附件1合同货物清单（同投标文件中报价明细表）。

四、付款

1、双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

2、双方的帐户名称、开户银行及帐号以本合同提供的为准。

3、付款途径：电汇。

4、付款方式：按照招标文件第二章“供应商须知前附表”第27项的规定。

5、如乙方根据本合同约定有责任向甲方支付违约金、赔偿金时，甲方有权直接从上述付款中扣除该等款项并于事后通知乙方，该情形下应当视为甲方已经依约履行了合同义务，而所扣乙方的款项金额未达到乙方依照其责任所应当向甲方支付的金额时，乙方仍应向甲方补足。同时，若乙方对甲方的扣款有异议而不能协商解决时，乙方应依照本合同关于解决争议的约定方式解决。但存在或解决相关争议的期间，乙方不得停滞或减缓其合同的履行，否则对因停滞或减缓合同的履行所引起的任何及所有责任均应当全部给予赔偿。

6、甲方直接与乙方付款结算，采购代理机构不对其付款承担连带责任或任何其它责任，在任何情形下乙方亦只能直接向甲方追索而不应当向采购代理机构追索。

五、交付

1、乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

2、货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，开箱清点及初步检验时双方应派人员参加。

3、所有货物运抵现场并且安装完毕经检验合格交付甲方，该日期为交付日期。双方签署交付收货单后为交付完毕。交付完毕货物所有权发生转移，此前货物毁坏的风险由乙方承担。

4、交付日期：按照招标文件第二章“供应商须知前附表”第28项的规定。

5、交付地点：按照招标文件第二章“供应商须知前附表”第30项的规定。

六、包装和标记

1、乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

2、凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

七、质量标准和检验方式

1、乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求。

2、乙方提供给甲方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。乙方承诺提供给甲方的合同货物的技术规范应与本项目招标文件中《采购需求》部分中的规定及投标文件中《技术规范偏离表》(如果被采购人接受) 相一致，同时，乙方提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及相关标准及相应的技术规范中之较高者。

3、乙方保证提供的货物、服务符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物、服务来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物、服务交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

4、乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

5、乙方提供的货物抵达甲方指定地点后的开箱清点及初步检验，应依据乙方提供的开箱要求和环境要求进行。乙方应在收到甲方的验货通知后到现场参加开箱清点及初步检验，开箱清点及初步检验时双方均应派员参加，并签署《采购项目验收单》，以此作为乙方履约进度的依据。

6、甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目招标文件中的有关规定进行。

7、若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。

8、本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。

八、技术服务和保修责任

1、乙方对合同货物、服务的保修期按照招标文件第二部分“供应商须知前附表”第29项的规定。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用其保修期。(在本次招标文件所规定的期限中，若有不同期限自动适用其中期限较长者)。本合同项下货物的免费保修期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了项目验收单之日起算。

2、如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或修理服务，由此引起的合理费用由甲方负担。

3、如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷、服务达不到要求，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能以及相关服务达到合同规定,由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

4、在免费保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物或更换服务，而造成本合同不得不停止运行，保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

5、在免费保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，甲方应按乙方提供的不差于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。

6、本合同签订后及货物使用中，如涉及增加或改进安全性的软件升级问题，无论甲方是否知晓或是否向乙方提出，乙方均应当在其刚开始应用该等软件时的第一时间内，立即主动地、无条件地给与免费更新并调试完好。

7、若由于甲方提出增加并不涉及安全性的新功能而引起的软件升级，相关成本费由甲方承担，乙方不得赚取利润或拒绝、拖延。

8、若由于乙方增加并不涉及安全性的新功能引起软件升级，而且甲方愿意增加该新功能时，由双方协商解决。

9、乙方保证，乙方依据本合同提供的货物、服务及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

九、违约责任

1、对本合同的任何违反均构成违约。

2、若乙方未如期按照合同约定交付合同货物或提供服务、补足或更换货物，或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

1）在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

2）在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的相关费用并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

3）根据货物、服务低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任，经双方商定降低货物、服务的价格或赔偿甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

4）按合同规定的同种货币将甲方所退货物已支付的货款全部退还给甲方，并承担由此发生的直接损失和相关费用及甲方因此产生的对第三方的责任。

5）甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

6）此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

3、如果乙方在收到甲方的违约通知书5个工作日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

4、除有另行约定外，乙方如延期交付，每延迟1日，按应交付货物总额0.3‰支付违约金。若乙方逾期交付时间超过30日的，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同，不再向乙方支付任何费用，同时乙方交付的履约保证金将全部扣除作为违约赔偿。

若乙方未按照本合同约定向甲方驻派工程师的，视为乙方违约，乙方应按照驻派工程的时间每缺席一日向甲方支付违约金合同总额0.3‰，若因乙方工程师不到位导致设备未及时得到维修的，一切损失由乙方负责，同时甲方有权聘请第三方进行维修，因此而产生的费用由乙方承担。

5、当违约行为给对方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成根本违约时，守约方可以单方面决定解除或终止合同履行，违约方同时还应当承担违约或赔偿责任。

7、以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

十、不可抗力

1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关做出的公证证明。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十一、联系方式

1、合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。

2、合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至招标文件与投标文件中的通讯地址，一方变更通讯地址或帐号，应自变更之日起3个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

3、上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

十二、保密条款

1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

2、在下列情形下：当发布中标公告和其他公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及乙方已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

3、此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

十三、合同的解释

1、任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

2、本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

3、对本合同的任何解释均应以书面做出。

十四、合同的终止

1、本合同因下列原因而终止：

1）本合同正常履行完毕；

2）合同双方协议终止本合同的履行；

3）不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4）任何一方行使解除权，解除本合同。

2、对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十五、法律适用

1、本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

2、在本合同履行期间，因中华人民共和国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

十六、权利的保留

1、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

2、如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

十七、争议的解决

1、合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，可以采用以下方式解决（按照招标文件第二部分“供应商须知前附表”第31项的规定）：向甲方所在地人民法院起诉。

2、本合同甲、乙双方一致认为，本合同仅属于甲、乙双方之间的协议，任何争议均只应当按照本合同的约定方式处理，任何情形下采购代理机构均不应当成为该等争议的当事人，无论该等仲裁或诉讼均不得针对采购代理机构提起。

3、在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十八、合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字或盖单位公章，乙方按时、足额提交履约保证金后生效。

十九、其他约定事项

1、本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

2、不得将合同转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得甲方和采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规；有关联合投标须在本次招标允许的情况下并须符合本次招标的全部规定。

3、本合同一式八份，甲方五份，乙方二份，招标代理机构一份，具有同等法律效力。

附件：项目技术参数要求：

- 第六部分  投标文件格式

目   录

一、投标文件封面

二、资格审查材料

（一）☆供应商营业执照或其他组织资格证书

（二）☆法定代表人资格证明书和法定代表人身份证

（三）☆法定代表人授权委托书及被授权人身份证

（四）☆供应商近六个月连续依法纳税及缴纳社会保险相关证明资料

（五）☆供应商经审计的2021年度的审计报告

（六）☆供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（七）☆投标保证金缴纳凭证

（八）信用查询记录未出现《投标须知前附表》第7.2.1项所述违法或失信情形

（九）承诺未出现《投标须知前附表》第7.2.3项所述情形

三、商务文件

（一）☆投标承诺书

（二）☆开标一览表

（三）☆投标报价明细表

（四）☆售后服务承诺书

（五）☆商务条款偏离表

（六） 供应商所投进口货物的制造或生产商或制造商中国区总部针对本项目出具的唯一授权书

（七）供应商2019年1月1日至今类似项目业绩

（八）供应商认为有必要提供的声明及文件资料

四、技术文件

（一）☆技术服务条款偏离表

（二）☆产品详细配置清单及参数说明

（三）☆供应商所投产品应提供国家或省市自治区级权威检验检测部门出具的完整的检验检测报告或对外公开发行的宣传彩页或者设备出厂原始数据作为其技术指标的支持资料

（四）投标人认为有必要提供的声明及文件资料

- 一、投标文件格式

- （一）投标文件封面

（项目名称）

投标文件

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

投标人                     （电子签章）

法定代表人

日期                   （年/月/日）

- 评审索引

| 评分因素 | 评分点 | 投标文件对应内容页码 |
| --- | --- | --- |
| 资格检查 | 供应商营业执照或其他组织资格证书 |  |
|  | 法定代表人资格证明书及法定代表人身份证 |  |
|  | 法定代表人授权委托书及授权代表身份证 |  |
|  | 供应商近六个月连续依法纳税及缴纳社会保险相关证明资料 |  |
|  | 供应商经审计的2021年度的审计报告 |  |
|  | 供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
|  | 不得存在情形承诺书 |  |
|  | 投标保证金缴纳凭证 |  |
| 符合性检查 | 交货期 |  |
|  | 交货地点 |  |
|  | 质保期 |  |
|  | 付款方式 |  |
|  | 投标有效期 |  |
| 商务标评审 | 投标承诺书 |  |
|  | 开标一览表 |  |
|  | 投标报价明细表 |  |
|  | 售后服务承诺书 |  |
|  | 商务条款偏离表 |  |
|  | 供应商所投进口货物的制造或生产商或制造商中国区总部针对本项目出具的唯一授权书 |  |
|  | 供应商2019年1月1日至今类似项目业绩 |  |
| 技术标评审 | 技术服务条款偏离表 |  |
|  | 产品详细配置清单及参数说明 |  |
|  | 供应商所投产品应提供国家或省市自治区级权威检验检测部门出具的完整的检验检测报告或对外公开发行的宣传彩页或者设备出厂原始数据作为其技术指标的支持资料 |  |
|  | 投标人认为有必要提供的声明及文件资料 |  |

- 二、资格审查材料

- （一）供应商营业执照或其他组织资格证书

此处请附：供应商营业执照或其他组织资格证书（原件扫描件）

- （二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明及授权委托书，原件扫描件

法定代表人资格证明书

（代理机构名称）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：

法定代表人身份证原件扫描件

（人像面）

法定代表人身份证原件扫描件

（国徽面）

特此证明。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我系  （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托   （供应商名称） 的 （授权代表姓名）  为我的代理人，以（供应商名称）的名义参加（项目名称和项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：   性别：  年龄：

部  门：   职务：  电话号码：

代理期限：

代理人身份证原件扫描件

（人像面）

代理人身份证原件扫描件

（国徽面）

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

- （三）供应商近六个月连续依法纳税及缴纳社会保险相关证明资料

此处请附：

- 1、供应商近六个月连续公司纳税及缴纳社会保险的凭据或证明材料扫描件加盖公章；

- （四）供应商经审计的2021年度的审计报告

此处请附：供应商经审计的2021年度的审计报告（投标单位成立不满一年的不需提供），扫描件加盖公章

- （五）供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：（采购人）

我公司参与（项目名称、项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目招标过程中发现我方在政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期： 年  月 日

注：[近三年：指成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。]

- （六）不得存在情形承诺书

致：（采购人）

我公司参与（项目名称、项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明，我方参加本项目投标不存在下列情形：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在控股、关联关系；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

如我方承诺不实，我公司将无条件退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期： 年  月 日

- （七）投标保证金缴纳凭证

此处请附： ①投标保证金打款凭证

②供应商缴纳保证金的账户信息（作退保证金使用）

开户行名称：

银行账号：

银行行号：

- 三、商务文件

- （一）投标承诺书

投标承诺书

（采购人名称）

我方收到并研究了贵方              （项目名称、项目编号）项目的招标文件，愿意按照招标文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并承担法律责任。

1、我方提交投标文件：加密的电子投标文件1份，并在投标截止时间前上传至招标文件规定的指定地点。如我方中标，在领取中标通知书时向招标代理机构提供纸质版投标文件正本1份、副本2份；我方愿按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规的规定及招标文件的规定，自觉履行自己的全部责任。

2、我方同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我方具有约束力。

3、如果我方投标文件被接受，我方将按照招标文件的规定，保证按招标要求和投标文件中的承诺按期、按质、按量交付使用方。

4、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订委托合同并按招标要求提供履约担保。如果我方违约，除投标保证金不予退还外，贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

5、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订政府采购合同。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则采购人有权废除授标，没收投标保证金，给采购人造成的损失超过投保证金数额的，我方对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，采购人可另行选择中标单位。

6、一旦我方中标，我方愿意按招标文件要求承担招标代理服务费。

7、贵方的中标通知书和本投标文件将成为构成约束双方合同的组成部分。

8、如果我方未中标，贵方没有义务对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

9、我方的投标文件自提交投标文件截止之日起有效期为        天。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

- （二）开标一览表

开标一览表

供应商名称：                                                单位：元

项目名称：                                                        项目编号：

| 包号 | 投标内容 | 设备总价 | 安装调试费 | 运杂费 | 交货期 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本包所投的全部仪器设备 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价(大写) |  | （小写） 元（人民币） （大写） 元（人民币） |  |  |  |  |  |

说明：

1、投标人严格按照规定的格式填写。投标总价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

3、投标供应商的报价应包括货物价款、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人（签字，私章无效）：

日期：   年      月     日

- （三）投标报价明细表

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 数量（标明单位） | 单价（元） | 合价 | 生产厂家及品牌 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （本包所投的全部仪器设备内容） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 运杂费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

重要说明：

1、供应商必须严格按照本包招标文件《第三部分 采购需求》“一、技术需求（2）拟购仪器设备类明细表”的内容、顺序进行填报；

2、不接受供货范围不符、不接受缺漏项，不接受数量负偏离，否则将导致投标被拒绝。

3.如果不提供投标报价明细表将被视为没有实质性响应招标文件。

4．供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人（签字，私章无效）：

日期：   年      月     日

- （四）售后服务承诺书

承诺书格式由供应商自行确定，包括但不限于以下内容：

1、详细的售后服务方案、维保服务计划；

2、质保期内和质保期后，如设备出现故障，派工程技术人员到达现场解决问题的响应时间；

3、培训方案；

4、售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表）；

5、提供技术/维修工程师的人员名单及其职称;

6、其他供应商认为必要的承诺内容包括但不限于以下内容：

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

- （五）商务条款偏离表

项目名称：                                     项目编号:

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

重要说明：供应商在上表中说明的内容，至少应包括对本文件《投标须知前附表》提出的“交货期”、“交货地点”、“质保期”、“付款方式”、“投标有效期”五项实质性商务内容逐条响应，否则，投标无效。

供应商名称（盖公章）：

日期：   年      月     日

- （六）供应商所投进口货物的制造或生产商或制造商中国区总部针对本项目出具的唯一授权书

此处请附：

供应商所投进口货物的制造或生产商或制造商中国区总部针对本项目出具的唯一授权书，原件的扫描件

格式自拟

- （七）供应商2019年1月1日至今类似项目业绩

类似项目业绩汇总

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 合同价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… |  |  |  |

备注：本汇总表须与类似项目业绩表项目一一对应。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

签发日期：       年     月     日

类似项目业绩表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目负责人 姓名 |  |
| 项目实施时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

说明：每个合同须单独附表，并附上相关证明材料（需提供中标或成交通知书或合同（首页及签字落款页）扫描件加盖公章），未提供的证明材料的评审时将不予计分。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

签发日期：       年     月     日

- （八）供应商认为有必要提供的其他资料

附1）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.    （标的名称） ， 属于   （招标文件明确的行业名称）行业；制造商为（企业名称），从业人员	    人，营业收入为	     万元，资产总额为     	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

1.    （标的名称） ， 属于   （招标文件明确的行业名称）行业；制造商为（企业名称），从业人员	    人，营业收入为	     万元，资产总额为     	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附2）不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

标段号：

供应商单位名称：

供应商法人签名：

供应商名称（盖公章）：

日期：   年      月     日

附3）其他供应商认为有必要提供的声明及文件资料

- 四、技术文件

- （一）技术服务条款偏离表

技术服务条款偏离表

项目名称：                                              项目编号：

| 序 号 | 条款 | 招标规格 | 投标规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … ….. |  |  |  |  |

说明：供应商须对照招标文件第三部分《采购需求》全部技术参数条款逐条列明是否响应及响应内容。

供应商（盖公章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期： 年  月 日

- （二）产品详细配置清单及参数说明

- （三）供应商所投产品的技术指标支持资料

此处请附：供应商所投产品应提供具有检测资质的检验检测部门出具的检验检测报告、对外公开发行的印刷版彩页、进口设备还应提供出厂原始数据（技术白皮书）作为技术支持资料（对所有技术参数中标注号的条款，应在技术支持资料中标注出所在位置；进口产品设备出厂原始数据应对技术参数中标注号的条款，提供中英文对照翻译，并在中文翻译中标注号条款所在位置。非医疗设备提供相关证明文件）；

- （四）投标人认为有必要提供的声明及文件资料

供应商认为有必要提供的声明及文件资料

附：1）环境标志产品明细表

项目编号、包号：                                         价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 注册商标 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购清单确定。

2、如所投产品为环保产品，须提供所投产品在最新公布的环境标志产品政府采购

清单所在页扫描件或相关网页截图，否则评分时不予认可。

3、如所投产品为环保产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。如所

投产品不是环保产品，可不填此表。

2）节能标志产品明细表

项目编号、包号：                                         价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |

说明：

1、节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。

2、如所投产品为节能产品，须提供所投产品在最新公布的节能产品政府采购清单所在页扫描件或相关网页截图，否则评分时不予认可。

3、如所投产品为节能产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。如所投产品不是节能产品，可不填此表。

单位名称（盖公章）：

日  期：    年    月    日

- 第七部分  节能、环保产品相关文件

附件1：《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19 号)

关于印发节能产品政府采购品目清单的通知

财库〔2019〕19号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局），新疆生产建设兵团财政局、发展改革委：

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定节能产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：节能产品政府采购品目清单

财政部 发展改革委

2019年4月2日

附件2：关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）

关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知

财库〔2019〕18号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、生态环境厅（局），新疆生产建设兵团财政局、环境保护局：

根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定了环境标志产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：环境标志产品政府采购品目清单（财库〔2019〕18号）.pdf

财政部 生态环境部

2019年3月29日

附件3：《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）

市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告

2019年第16号

根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）要求，经商财政部、发展改革委、生态环境部，市场监管总局已组织完成扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围试点优选工作，现将《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》予以公布。

自本公告发布后，新增认证机构应尽快完成政府采购认证信息系统对接，对接完成后方可开展相关认证工作。

市场监管总局

2019年4月3日