招标文件

(项目编码：XJDH-YKD2023-195)

项目名称：新疆医科大学附属肿瘤医院更换PACS系统软硬件模块项目

招标人（盖章）： 新疆医科大学附属肿瘤医院

联 系 人：向征

电    话：0991-7819055

招标代理机构（盖章）：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

法定代表人（盖章）：

联系人：吴楚、李娟娟

电  话：0991-4833203

详细地址：乌鲁木齐市友好北路706号昊泰明慧园B座18楼1803室

目录

第一部分 投标邀请	1

第二部分 投标人须知	4

投标人须知附表	6

A  说　明	9

B  招标文件	9

C  投标文件的编写	10

D  投标文件的递交	13

E  评标程序	14

F  授予合同	20

G  招标失败条件	21

第三部分 技术需求及技术要求	23

第四部分 合同主要条款	88

第五部分 范本格式	100

# 第一部分  投标邀请

新疆医科大学附属肿瘤医院更换PACS系统软硬件模块项目

公开招标公告

一、项目基本情况

项目编号：XJDH-YKD2023-195

项目名称：新疆医科大学附属肿瘤医院更换PACS系统软硬件模块项目

| 标项序号 | 标项名称 | 预算金额(元) | 控制价 金额(元) | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆医科大学附属肿瘤医院更换PACS系统软硬件模块项目 | 6800000.00 | 6800000.00 （超出控制价的报价做废标处理） | 更换PACS系统软硬件模块 |

采购需求：

合同履约期限：详见文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。

3.本项目的特定资格要求：

1）符合政府采购法第二十二条的规定；

2）投标人须具有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照副本；

3）投标人具有良好的财务状况，提供近三年2020-2022年任意一年经第三方审计出具的审计报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等，或提供公司成立至今的财务报表和近一个月的银行资信证明并加盖公章；

4）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，无不良记录；

5）供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

三、获取招标文件

时间：2023年 12月 11 日至2023年 12 月  15 日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：线上获取

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2024年 1 月 2 日 16:00（北京时间）

地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各供应商应成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

4、供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

5、供应商在投标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360 浏览器或谷歌浏览器）, 开标时请使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟内,如因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。

6、供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个CA。

中小企业划分标准依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号规定。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：新疆医科大学附属肿瘤医院

联系人：向征

联系电话：0991-7819055

2.采购代理机构信息

名 称：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐市友好北路昊泰明慧园B座18楼1803室

3.项目联系方式

项目联系人：吴楚、李娟娟

电 话：0991-4833203

# 第二部分  投标人须知

目录

须知前附表

- 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的投标人

4.投标人资格

5.投标费用

- 招标文件

6.招标文件构成

7.招标文件澄清

8.招标文件的修改

- 投标文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.投标文件的构成

12.投标文件格式

13.投标报价

14.投标货币

15.投标人资格的证明文件

16.投标货物符合招标文件规定的技术投标文件

17.投标有效期

18.投标文件的书写要求

19.投标保证金

- 投标文件的递交

20.投标文件的密封与标记

21.投标截止时间

22.投标文件的修改和撤销

- 评标程序

23.开标

24.评标过程

25.投标文件的澄清

26.对投标文件的评标

27.评标过程的保密性

- 授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.中标通知书

31.签订合同

32.招标代理标服务费

- 招标失败条件

## 投标人须知附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 1 | 项目名称：新疆医科大学附属肿瘤医院更换PACS系统软硬件模块项目 项目编号：XJDH-YKD2023-195 招标内容：新疆医科大学附属肿瘤医院更换PACS系统软硬件模块项目中所包含得全部工作内容。 |
| 2 | 招标人名称：新疆医科大学附属肿瘤医院 联系方式：0991-7819055 |
| 3 | 招标代理机构名称：新疆德鸿项目管理咨询有限公司 单位地址：乌鲁木齐市友好北路昊泰明慧园B座18楼1803室 电话：0991-4833203 |
| 4 | 投标保证金金额：100000.00元 - 保证金的形式：转账、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 开户行：中国工商银行乌鲁木齐红山路支行、户名：新疆德鸿项目管理咨询有限公司、账号：3002016509024927967、行号：102881001659、递交时间：投标文件递交截止时间前（2024年1 月 2 日16：00之前）、递交方式：基本账户转出，须注明所投项目及标段、提交保证金应充分考虑相关时间。 供应商账户信息（word版）及保证金汇款凭证（扫描件）发送至下列电子邮箱（注明单位名称、项目名称、标段）、邮箱：396916938@qq.com（招标代理），如未按要求发至邮箱导致无法退还保证金，责任由供应商自行承担。 注：保证金到账时间以新疆德鸿项目管理咨询有限公司账户实际到账时间为准，如未在招标文件规定的时间内到账，视为投标文件递交无效，自行承担责任。 |
| 5 | 投标语言：中文 |
| 6 | 投标货币：人民币 |
| 7 | 质保期：3年 |
| 8 | 服务期：安装验收后3年，安装期12个月 |
| 9 | 付款方式：合同签订后，支付合同额的30%作为预付款，完成验收后支付合同额的60%，质保期满一年后无质量问题支付合同额的5%，质保期满三年后无质量问题支付合同额的5%。 |
| 投标文件的编制和递交 |  |
| 10 | 投标人资格标准： 1）符合政府采购法第二十二条的规定； 2）供应商须具有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照副本； 3）供应商具有良好的财务状况，提供近三年2020-2022年任意一年经第三方审计出具的审计报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等，或提供公司成立至今的财务报表和近一个月的银行资信证明并加盖公章； 4）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，无不良记录； 5）供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 6）本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。 |
| 11 | 投标有效期：90天（如不满足将导致废标） |
| 12 | 投标文件：电子投标文件（包含：资格证明文件、商务及技术文件两部分） |
| 13 | 投标文件以密封形式递交至：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn） 投标文件递交截止时间：2024年 1 月 2 日16：00（北京时间） |
| 14 | 招标答疑：应于 2023年 12 月 16 日16时 00 分（北京时间）之前，逾期不接受。 答疑形式：以电子版的形式发送至新疆德鸿项目管理咨询有限公司邮箱，邮箱：396916938@qq.com； |
| 15 | 开标日期：2024年 1 月 2 日16：00（北京时间） 开标地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn） |
| 16 | 低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）： 1. 在评审过程中，评审委员会认为投标人投标价低于成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效处理。 投标人的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。 2. 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 3.投标人提供书面说明后，评标小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标小组应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 17 | 本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。 中小企业划分标准依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服业。 |
| 18 | 本项目代理服务费参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）、（发改办价格[2003]857号文件）及财库[2018]2号文件所规定标准下浮50%由中标人向采购代理机构支付。 |
| 19 | 投标文件的上传和递交 1）电子加密投标文件 ①投标文件制作完成并生成加密标书，在投标文件递交截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台。 ②投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 ③投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 2）备份投标文件 ①投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台， 还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件 1 份（接收人邮箱：396916938@qq.com，接收人：吴楚，电话：13659921314）， “备份投标文件”由投标人自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，无备份投标文件而失去投标资格。 ②备份投标文件提供要求：投标人可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX 单位备份投标文件”，加密密码由投标人自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”逾期或未按要求提供的视为未提供，建议投标人提前 1 日办理邮件提供事宜。 |
| 20 | 投标文件的解密 ①不见面开标默认解密时长：30分钟 投标人应在解密指令发出后采购（答疑）文件规定时间内完成解密。投标人未按规定完成解密，视为放弃投标。 ②通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件，因“政府采购云平台” 系统问题无法按时解密，投标人提供了备份投标文件的，方可以备份投标文件为依据进行评审，其他因投标人原因导致无法解密的，投标无效。 ③通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标文件递交截止前，投标人仅提供了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 21 | 注意事项 1）本项目为电子招投标项目，投标人需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目投标人可 自主通过新疆 CA 申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的 CA 设备。如有操 作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190。 2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若投标人参与投标，自行承担投标一 切费用。 3）各投标人应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败 等后果由投标人自行承担。 4）投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客 户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系 统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有 问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 |

A  说　明

1. 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2．定义

2.1 “招标代理机构”系指新疆德鸿项目管理咨询有限公司；

2.2 “买方”系指新疆医科大学附属肿瘤医院；

2.3 “投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的投标人。

3．合格的投标人

3.1 有能力提供招标文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的制造商或代理商为合格的投标人；

3.2 投标人必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．投标人资格(废标因素)

1）符合政府采购法第二十二条的规定；

2）供应商须具有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照副本；

3）供应商具有良好的财务状况，提供近三年2020-2022年任意一年经第三方审计出具的审计报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等，或提供公司成立至今的财务报表和近一个月的银行资信证明并加盖公章；

4）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，无不良记录；

5）供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6）本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。

5．投标费用

5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，投标人将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

## B  招标文件

6．招标文件构成

6.1招标文件包括：

⑴投标邀请；

⑵投标人须知；

⑶货物需求一览表及技术规格；

⑷合同一般条款；

⑸合同特殊条款；

⑹范本格式。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

7．招标文件澄清

7.1 投标人对招标文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

7.2 投标人对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑投标人。

8.  招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人。

## C  投标文件的编写

9．要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1投标文件及投标人与招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成（资格证明文件和商务及技术文件）

11.1 商务及技术文件：

投标人编写的商务及技术文件内容应包括下列内容：

1）投标书

2）开标一览表

3）分项报价表

4）技术参数、功能偏离表

5）商务条款偏离表

6）法人代表授权书格式

7）法定代表人身份证明书

8）关于资格的声明函

9）企业简介

10）企业综合技术实力

11）信息系统建设和服务能力

12）信息技术运维服务能力

13）国产化部署能力

14）对招标文件技术参数要求的响应程度

15）人员配备

16）产品自主研发能力

17）数据迁移和替换经验

18）系统接口能力

19）建设经验

20）建设能力

21）其他内容

22）其他证明材料

12．投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

13．投标报价

13.1 投标人应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

13.2.2招标文件中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；

13.2.3国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

13.3算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4按以上原则对算术性差错修正，应取得投标人的同意，并确认修正后最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14．投标货币

14.1人民币报价。

15．投标人的证明文件：

15.1资格审证明文件内容（后续投标人在线制作投标文件时需对资格审查项进行逐一关联响应）

1）投标人须具有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照；

2）投标人具有良好的财务状况，提供近三年2020-2022年任意一年经第三方审计出具的审计报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等，或提供公司成立至今的财务报表和近一个月的银行资信证明并加盖公章；（财务状况，提供近三年2020-2022年任意一年经第三方审计出具的审计报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等，或提供公司成立至今的财务报表和近一个月的银行资信证明并加盖公章；）

3）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，无不良记录；（信用中国、中国政府采购网等渠道查询截图）

- 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（证明材料或承诺书）

- 本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。

注：（1）投标文件中，所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其

它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足招标文件要求，否则将导致废标。

16 投标货物符合招标文件规定的技术投标文件

16.1投标人须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

16.2上述文件为文字资料、产品彩页和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）。

（5）国产投标产品需附检测报告。

（6）未按要求提供资料或提供资料不完整、对招标要求未作出实质性响应，予以废标处理。

（7）技术偏离表与投标人所提供的技术资料参数不符情况视为虚假应标，予以废标处理，其风险由投标人自行承担。

17．投标的有效期

17.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与投标人商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 中标单位的投标文件须打印胶装，活页装订不予评审。

18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标全权代表签章。

18.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5投标文件采用电子文档。投标文件中应按照采购文件第五章投标文件格式中规定签字、

盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

若投标人对投标文件做必要修改或澄清，则应在修改或澄清处加盖投标人公章或由法定代

表人或法定代表人授权代表签字确认。

投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公

章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

19．投标保证金

19.1投标人按照预算价的1%，于投标截止时间前向招标代理机构交纳投标保证金。

19.2 本次招标可接受电汇作为投标保证金，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标投标人的投标保证金。

19.3.2最迟应当在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2中标方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；

19.5.2.2按本须知第33条规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

## D  投标文件的递交

20. 投标文件的密封与标记

20.1 投标人应将投标文件的封面上标明投标人名称、法定代表人、单位公章。

20.2 封面上应写明：

- 招标机构：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

- 项目名称：

- 项目编号：

- 投标人名称：

- 联系人：

- 联系电话：

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交投标人必须在《投标须知前附表》中规定的时间之前将投标文件送达到

规定的地点。

21.2投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上

传至政采云平台。投标截止时间以平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的

投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

21.3迟交的投标文件拒绝接收在规定的投标文件接收截止时间后递交的任何投标文件。

21.4投标文件的修改和撤回投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

21.5 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

22.2 在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

22.3 投标人不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标代理机构将没收

其投标保证金。

## E  评标程序

23．开标

23.1开标后，有采购人监督部门的工作人员将对投标人进行资格审查，如缺项将导致废标。

23.2本次招标按招标文件中投标邀请规定的时间地点进行开标。

23.3本次采用不见面开标方式，在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用 CA 密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

23.4评标原则在开标会议上宣布。

23.5 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、

社会公共利益或者他人合法权益。

23.6对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标小组成员行

贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任

何方式干扰、影响评标工作。

在评标过程中，评标小组发现有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23.7 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.8对评标小组成员要求评标纪律

23.8.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.8.2评标小组成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人意向。

23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。

24.2 开标后评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.3 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将对投标人提供的投标文件的符合性进行审查。

《资格审查标准》

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人须具有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照。 |
| 2 | 投标人具有良好的财务状况，提供近三年2020-2022年任意一年经第三方审计出具的审计报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等，或提供公司成立至今的财务报表和近一个月的银行资信证明并加盖公章； |
| 3 | 投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，无不良记录； |
| 4 | 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |
| 备注：依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查， 以确定投标人是否具备投标资格，如投标人提供的投标文件中资格审查有一项未通过上述审查标准，将失去投标人资格。 |  |

《符合性审查标准》

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件未按招标文件规定由投标人法定代表人或其授权代理人签字、盖章的； |
| 2 | 投标人是否交纳保证金； |
| 3 | 投标人的报价未超过控制价； |
| 4 | 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |
| 5 | 投标文件载明的采购项目完成期限超过招标文件规定期限的； |
| 6 | 投标文件明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准以及商务条款要求的； |
| 7 | 以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式申请投标的； |
| 8 | 不满足招标文件实质性要求的其他情形； |
| 9 | 投标文件附有采购单位不能接受的条件的； |
| 备注：由评审小组对符合资格的各投标人投标文件进行符合性审查，如果投标人有一项未通过上述审查标准，评审小组将认定整个投标文件不响应招标文件而予以否决，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的响应。未通过符合性审查的投标人其投标文件将按照无效投标处理。 |  |

再次重申：投标人请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成废标。

24.4评标小组确定每一个通过符合性审查的投标人进行详细评审。

25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标小组将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标小组按照招标文件要求对投标文件中的投标人资格、投标人资格证明文件、重要技术指标以及商务和技术上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，商务及技术因素占70分。将每位投标人的价格得分、商务及技术得分相加即为该投标人的总得分。详细评分标准如下：

一、价格部分（10分）

价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100，如此类推，算出所有投标投标人的价格得分。

评审优惠内容及价格扣除：

评审优惠内容及价格扣除：

本项目将对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若投标人和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（中小微企业名录截图）的，则其评标价格=投标人报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-10%）+投标人报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；

在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予5%的扣除，则其评标价格=《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分×（100%-5%）+投标人报价中不属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

（2）小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位是指投标企业及其所投产品的制造商均为小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位。

（3）评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。

二、商务技术部分（90分）

| 商务部分（30分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 企业综合技术实力 | 6分 | 所投产品（PACS）帮助医院通过电子病历等级评价七级得2分，通过电子病历等级评价六级得1分，需提供包含PACS产品案例合同复印件加盖公章及医院通过电子病历等级评价的证明。满分6分 |
| 2 |  | 5分 | 所投产品（PACS）帮助医院通过互联互通五级乙等得1分，需提供包含PACS产品案例合同复印件加盖公章及医院通过互联互通五级乙等证明。每提供一个有效案例得1分，满分5分 |
| 3 |  | 6分 | 产品制造商帮助医院通过医院智慧服务评估四级案例得2分，三级案例得1分，须提供案例合同复印件加盖公章及国家卫生健康委医院管理研究所官方通知证明。满分6分 |
| 4 |  | 3分 | 产品制造商参与中国医疗卫生信息互联互通技术联盟组织的快捷医疗互操作资源互联互通测试，（须提供证明材料扫描件并加盖公章）。 通过全部场景测试得3分，缺少一个通过场景测试扣0.5分，扣完为止。 |
| 5 | 信息系统建设和服务能力 | 3分 | 产品制造商具有有效期内的信息系统建设和服务能力（CS4）级或以上评估证书，提供得3分，CS4级别以下评估证书得1分，不提供不得分。须提供“信息系统建设和服务能力评估网（网址：https://cs-cas.cn/）”的截图证明，并加盖公章。 |
| 6 | 信息技术运维服务能力 | 3分 | 产品制造商具有ITSS信息技术服务标准的运行维护服务一级符合性证书，得3分；一级以下符合性证书得1分，不提供不得分。（须提供证书复印件并加盖公章，否则不予认可） |
| 7 | 国产化部署能力 | 4分 | 所投产品具备国产化资源的部署能力。（产品制造商须具备相关产品对于国产服务器的兼容互认证书或兼容性证明、国产操作系统的兼容互认证书或兼容性证明、国产数据库的兼容互认证书或兼容性证明、国产处理器的兼容互认证书或兼容性证明）。满足一项得1分，全部满足得4分。 |
| 技术部分（60分） |  |  |  |
| 1 | 对招标文件技术参数要求的响应程度 | 26分 | 投标人须对总体要求和功能参数响应偏离情况逐一应答，打“▲”号标记的为重点要求项，如不满足则将在评分中加重扣分。（根据招标文件总体要求及详细功能描述要求提供相关经验证明/系统截图/相关证书等）。 全部满足得26分，打“▲”号标记的不能实质性满足的,一项扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 人员配备 | 10分 | 产品制造商拥有高质量、可靠的实施团队，要求如下： 实施团队至少一名成员具有HL7相关认证； 实施团队至少一名成员具有OCP数据库认证； 实施团队至少一名成员具有注册信息安全工程师（CISP）资质； 实施团队至少一名成员具有系统分析师资质； 实施团队至少一名成员具有系统架构师资质； 须提供相关人员资质证明和人员近6个月社保证明。 满足1项得2分，全部满足得10分。 |
| 3 | 产品自主研发能力 | 8分 | 产品制造商须具备所需产品自主研发能力，提供以下知识产权证书： 医学影像存储传输与管理系统软件著作权证书； 医学影像内容检索系统软件著作权证书； 影像智能分类管理系统软件著作权证书； 影像诊断中心系统软件著作权证书； 医学影像专病库系统软件著作权证书； 异构数据集成接口与交换平台软件著作权证书； XDS标准转换系统软件著作权证书； 数据库迁移工具系统软件著作权证书； （注：著作权登记时间以项目招标公告发布之日前为准） 以上证书每提供一份证书得1分，最多8分。（须提供证书复印件并加盖公章，否则不予认可） |
| 4 | 数据迁移和替换经验 | 6分 | 所投产品具有替换医院现有PACS产品的替换经验，每个案例需提供合同复印件加盖公章及成功迁移系统数据的证明材料，每提供1份得3分，共计6分。 |
| 5 | 系统接口能力 | 2分 | 所投产品提供与我院HIS系统及无纸化系统的对接能力证明。每个1分 共2分。 |
| 6 | 建设经验 | 4分 | 具有影像平台项目案例，合同名称中需提现影像平台，每提供一份合同复印件加盖公章1分。共4分。 |
| 7 | 建设能力 | 4分 | 具有医技预约模块建设案例，合同中包含预约模块，每提供一份合同复印件加盖公章1分，共4分。 |

说明：评分分值计算等于所有专家评分后的算术平均值，保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。

27．评标过程的保密性

27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建

议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、

取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

27.2 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《招投标法》、《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。

28.中标原则：本次采购采用综合评分法

综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定得分最高的投标人为中标候选人。

如排名第一的中标候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应

当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为成交人。

## F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的投标人。

28.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该投标人无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的投标人资格作出类似的审查。

29．接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 中标公告期满后，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。

31．签订合同

31.1 投标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。买方和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如中标方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其投标保证金。

31.3招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．招标代理服务费

32.1中标方须向招标代理机构按如下标准和期限交纳招标代理服务费：

32.1.1招标代理服务费支付标准按照国家取费标准计取；

32.1.2在宣布中标后一周内，中标方须按规定的标准以现金或电汇的方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

## G  招标失败条件

33.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

34.因重大变故，采购任务取消的；

35.招标文件截止时间后，实际参与的投标人不足法定家数的；

36.最终报价均超过采购预算的；

37.对招标文件作出实质性响应的投标人不足法定家数的；

质疑处理

1参加投标投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标公司提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2质疑必须以参加投标投标人法定代表人或授权委托人（被授权人）（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标公司有权不予受理。

3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

4投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5质疑函应当包括下列内容：

5.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

5.2具体的质疑事项及明确的请求；

5.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

5.4提起质疑的日期；

5.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

6招标公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标公司将告知质疑人进行补正。

7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标公司有权不予受理。

8对于内容、格式符合规定的质疑函，招标公司应当在收到投标投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9投标人提出书面质疑必须有理、有据，提供必要的证明材料，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

10质疑接受联系人：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

联系人：吴楚、李娟娟         联系电话：0991-4833203

- 第三部分  技术需求及技术要求

- 技术参数要求

  - 产品清单

| 序号 | 系统名称 | 模块名称 | 子模块名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2PACS/RIS系统 | 1.2.1中心服务系统 | 1.2.1.1核心管理系统 |  |
|  |  |  | 1.2.1.2设备连接系统 |  |
|  |  |  | 1.2.1.3存储管理系统 |  |
|  |  | 1.2.2综合管理系统 | 1.2.2.1配置管理系统 |  |
|  |  |  | 1.2.2.2查询统计系统 |  |
|  |  |  | 1.2.2.3排队叫号系统 |  |
|  |  |  | 1.2.2.4质控管理系统 |  |
|  |  |  | 1.2.2.5排班绩效系统 |  |
|  |  |  | 1.2.2.6晨读管理系统 |  |
|  |  |  | 1.2.2.7教学考试系统 |  |
|  |  |  | 1.2.2.8文档管理系统 |  |
|  |  |  | 1.2.2.9随访管理系统 |  |
|  |  |  | 1.2.2.10危急值闭环管理系统 |  |
|  |  | 1.2.3运营管理系统 | 1.2.3.1科室管理全景驾驶舱系统 |  |
|  |  |  | 1.2.3.2科室日程管理系统 |  |
|  |  |  | 1.2.3.3休假管理系统 |  |
|  |  |  | 1.2.3.4物资管理系统 |  |
|  |  | 1.7.1影像预约平台系统 | 1.7.1.1集中预约系统 |  |
|  |  |  | 1.7.1.2诊间预约系统 |  |
|  |  |  | 1.7.1.3资源配置与统计系统 |  |
|  |  | 1.2.4放射管理系统 | 1.2.4.1检查登记系统 |  |
|  |  |  | 1.2.4.2技师管理系统 |  |
|  |  |  | 1.2.4.3护士管理系统 |  |
|  |  |  | 1.2.4.4影像诊断系统 |  |
|  |  |  | 1.2.4.5结构化报告系统 |  |
|  | 1.8医学影像数据平台 | 1.8.1医学影像数据采集服务平台 | 1.8.1.1EMPI服务 |  |
|  |  |  | 1.8.1.2影像数据采集服务 |  |
|  |  |  | 1.8.1.3主动采集服务 |  |
|  |  |  | 1.8.1.4按需采集影像服务 |  |
|  |  | 1.8.2医学影像数据中心 | 1.8.2.1影像数据生命周期管理服务 |  |
|  |  |  | 1.8.2.2影像数据整合服务 |  |
|  |  |  | 1.8.2.3影像数据治理服务 |  |
|  |  |  | 1.8.2.4数据安全服务 |  |
|  |  |  | 1.8.2.5数据存储服务 |  |
|  |  |  | 1.8.2.6数据管理服务 |  |
|  |  |  | 1.8.2.7统一数据服务 |  |
|  |  | 1.8.3医学影像数据共享服务平台 | 1.8.3.1共享服务与管理 |  |
|  |  |  | 1.8.3.2数据传输服务 |  |
|  |  |  | 1.8.3.3数据加密服务 |  |
|  |  |  | 1.8.3.4数据监控服务 |  |
|  |  | 1.8.4医学影像数据应用平台 | 1.8.4.1多期多模态智能阅片 |  |
|  |  |  | 1.8.4.2医学影像360视图 |  |
|  |  |  | 1.8.4.3影像浏览调阅 |  |
|  | 1.4移动影像诊断系统 | 1.4.1移动影1.4.2像诊断系统 | 1.4.1.1移动影像办公系统 |  |
|  |  |  | 1.4.2.1电子胶片系统 |  |
|  | 1.3医学影像三维高级后处理应用（能支持接入第三方AI图像包括质控） | 1.3.1专科三维后处理肿瘤专科应用 | 1.3.1.1肺结节分析 |  |
|  |  |  | 1.3.1.2乳腺肿瘤分析 |  |
|  |  |  | 1.3.1.3肿瘤评估 |  |
|  |  |  | 1.3.1.4-4D灌注 |  |
|  |  |  | 1.3.1.5多模态融合分析 |  |
|  |  | 1.3.2专科三维后处理心血管专科应用 | 1.3.2.1血管分析 |  |
|  |  |  | 1.3.2.2心脏功能分析 |  |
|  |  |  | 1.3.2.3心脏钙化积分 |  |
|  |  |  | 1.3.2.4全心分割 |  |
|  |  |  | 1.3.2.5冠脉分析 |  |
|  |  |  | 1.3.2.6心肌灌注 |  |
|  |  | 1.3.3专科三维后处理神经系统专科应用 | 1.3.3.1CT灌注分析 |  |
|  |  |  | 1.3.3.2神经系统减影 |  |
|  |  |  | 1.3.3.3弥散加权成像（DWI） |  |
|  |  |  | 1.3.3.4磁共振成像分析（BOLD） |  |
|  | 1.5医学影像专病库系统 | 1.5.1专病模型构建应用 | 1.5.1.1专病模型落地 |  |
|  |  |  | 1.5.1.2专病库构建 |  |
|  |  |  | 1.5.1.3专病数据导入 |  |
|  |  |  | 1.5.1.4专病库首页展示 |  |
|  |  | 1.5.2专病数据管理应用 | 1.5.2.1影像数据存储管理 |  |
|  |  |  | 1.5.2.2专病数据质量管理 |  |
|  |  | 1.5.3专病库辅助管理应用 | 1.5.3.1高级查询 |  |
|  |  |  | 1.5.3.2诊疗事件维护 |  |
|  |  |  | 1.5.3.3专病子库维护 |  |
|  |  |  | 1.5.3.4数据导出 |  |
|  |  |  | 1.5.3.5统计分析 |  |
|  | 1.6医学影像科研服务平台 | 1.6.1科研管理系统 | 1.6.1.1科研课题管理 |  |
|  |  |  | 1.6.1.2科研方案管理 |  |
|  |  |  | 1.6.1.3临床数据管理 |  |
|  |  | 1.6.2影像标注浏览器 | 1.6.2.1影像标注管理 |  |
|  |  |  | 1.6.2.2开源标注结果集成 |  |
|  |  |  | 1.6.2.3病灶分割标注浏览器 |  |
|  |  | 1.6.3影像组学应用系统 | 1.6.3.1特征提取 |  |
|  |  |  | 1.6.3.2特征分析 |  |
|  |  |  | 1.6.3.3特征建模 |  |
|  |  |  | 1.6.3.4模型预测 |  |
|  |  |  | 1.6.3.5统计分析 |  |
|  |  |  | 1.6.3.6报告生成 |  |
|  |  |  | 1.6.3.7科研结果导出 |  |
|  |  |  | 1.6.3.8科研方案封存 |  |
|  | 1.9相关系统接口服务 | 1.9.1相关系统接口服务 | 1.9.1.1院内集成平台接口 | 二次开发和调试服务，包含所有第三方需要支付的接口费用。质保期内免费提供接口服务 |
|  |  |  | 1.9.1.2HIS申请单接口 |  |
|  |  |  | 1.9.1.3电子病历接口 |  |
|  |  |  | 1.9.1.4临床调阅接口 |  |
|  |  |  | 1.9.1.5CA签名接口 |  |
|  |  |  | 1.9.1.6病案无纸化 |  |
|  |  |  | 1.9.1.7自助胶片 |  |
|  | 1.10AI集成 | 1.10AI平台 | 1.10对接院内所有影像AI厂商，通过统一接口平台，实现图像自动路由、图像脱敏、AI结果数据获取和展示、报告诊断结果回传等功能；实现图像处理模块与AI的融合，直接显示病灶分析结果，实现报告模块与AI的融合，显示AI诊断结果等。 |  |
|  | 1.13评审要求 | 1.13评审要求 | 1.13系统满足医院三甲医院、电子病历六级，互联互通四甲评审条款要求，协助医院通过以上三项评审复查工作，满足智慧管理，智慧服务三级要求，协助医院通过智慧管理，智慧服务三级评级工作。 |  |
|  | 1.12系统集成 | 1.12系统集成软件实施培训服务 | 1.12包含在实施期间数据中心的软硬件系统集成，放射科室软件实施，安装，以及广泛的管理员及使用者培训，验收合格后，提供3年1人驻场服务，3年免费售后服务，免费维护期后维护费用按照合同金额不高于5%收取 |  |
|  | 1.15设备连接 | 1.15DICOM及非DICOM影像设备接入服务 | 1.15包含影像诊断中心PACS系统新增DICOM和非DICOM设备终生免费接入，验收合格后终生新增任何站点不收费，终生不限制任何站点数客户端数及并发数，临床可直接查阅报告及调阅图像并不限制客户端及并发数，临床使用三维后处理不限制客户端及并发数，功能与影像科一致。 |  |
|  | 1.11数据迁移 | 1.11历史数据迁移 | 1.11包含医院现有影像诊断中心系统内所有影像和数据的迁移以及所有离线数据的迁移导入，以及系统本地数据容灾备份，影像诊断中心子系统与全院PACS系统的融合，老系统维保至彻底将全部数据导出到新系统至老系统完全下线。 |  |

  - PACS/RIS系统技术参数要求

    - 中心服务系统

      - 核心管理系统

提供PACS/RIS信息系统的采集、存储、应用等核心服务支撑，包括以下信息：

- 系统支持UNIX、Linux及Windows操作系统等多种平台的应用。

- 系统支持ORACLE、SQL SERVER等大型关系型数据库的应用。

- 支持负载均衡设计，确保系统高效率。

- 支持分级服务器系统，采用数据级、平台应用级等多级技术架构。

- 应用服务器随业务接入点增多而能够动态横向扩展，提升整体影像访问性能，投资最大化效益。

- 系统支持采用集中式数据库及独立影像储存管理机制，同时记录所有影像的储存位置，支持影像的分级存储。

- 支持多级存储，存储性能与数据访问频率相匹配，节约投资。

- ▲系统须具有虚拟化软件部署能力，支持医院的存储虚拟化部署环境。（须提供登记时间于项目招标公告发布之日前的存储虚拟化系统软件著作权证书）

- ▲系统具有10年以上在线调阅影像数据能力。（须提供所投产品用户证明材料并加盖公章）

- 存储在离线系统上的图像数据，在需要访问时，系统提供在短时间之内恢复到在线存储系统。

- 支持独立的存储局域网络，数据操作不影响业务系统带宽。

- 存储网络与业务网络物理隔离，提高系统安全性。

- 图像存储支持非压缩，JPEG、JPEG2000无损、有损压缩及文件级的压缩。

- 图像采用无损压缩，由PACS系统打印出的图像硬拷贝不低于原设备打印输出的硬拷贝质量。

- 存储系统提供高安全性、可靠性和容灾能力。

- 系统具有高可靠性设计，支持热备和热切换，确保业务连续性。

- 系统具备高效传输效率，采用多线程调阅技术，支持影像的后台调阅，当第一屏影像显示完成后即可以进行图像处理，不需要等待全部影像传输完毕。影像调阅（或加载）速度≤1.5秒。

      - 设备连接系统

提供影像检查设备接入，包括以下信息：

- 支持与医院所有DICOM和非DICOM影像设备的连接，包括CT、MR、CR、DR、数字胃肠、超声、胃镜、肠镜等。

- 支持的DICOM服务类包括:Storage SCU/SCP、Query/Retrieve SCU/SCP、Modality Work list SCU/SCP 、Modality Performed Procedure Step Management SCU/SCP、Print SCU、ECHO SCU/SCP、Storage Commitment SCU/SCP、Verification SCU/SCP、Hanging Protocol等。

- 支持DICOM RAW DATA、DICOM Part 10、DICOM JPEG-Lossless、DICOM JPEG-Lossy、BMP、JPG等影像类型。

- 可接收各种非DICOM影像设备，进行单帧或者多帧采集，并转换为标准DICOM格式。

- 能够对非DICOM标准影像采集实时显示，调节图像对比度、亮度、饱和度、色度等。

- 通过视频信号采集医学图像时，图像的几何分辨率应不低于原始图像的分辨率（涉及采集卡部分，请自行准备）。

- 系统应能够远程管理和维护，应有使用者行为Log。支持查账跟踪与节点安全模型。系统和服务器时间可以与统一授时服务器时间同步，支持系统一致性时间约定模型。

      - 存储管理系统

- 支持多级存储系统，实现在线、近线、离线的多级图像管理及存储。

- 具有存储管理的功能，存储系统提供高安全性、可靠性和容灾能力；支持SAN+NAS模式，可同时用SAN或NAS的方式使用存储空间。

- 对图像存储空间进行管理，不同设备的图像存储到预定的位置，在空间不足时发出警报，提醒管理员及时扩展；在分级存储的情况下，自动完成数据的迁移工作。

- 接收客户端调阅图像的请求，并记录调阅日志；支持图像预取和自动路由功能。

- 中心服务器支持虚拟化技术，能支持1T或以上的最大内存容量，支持电源冗余技术。

- 提供多级（前置/在线/归档）数据安全体系保障，提供方便的管理界面，按需要管理所有存储设备。

- 系统具备监控功能，支持系统传输、存档、调阅等操作日志查询与统计。

- 对薄层影像数据存储的管理，可以设置专门的水线管理机制，以保证存储空间的有效性，可根据用户的需求，设置存储设备的影像删除策略；在删除影像前需要确认影像已经备份，影像删除恢复功能。

    - 综合管理系统

      - 配置管理系统

提供管理及维护PACS/RIS的日常工作的基础数据，其维护功能包括以下几项：医院信息、部门信息、用户信息、工作组信息、设备类型、设备明细、部位大类、部位明细、检查项目、角色信息、权限信息、参数信息。

  - 医院信息：医院信息的添加与修改与删除。

  - 部门信息：部门信息的添加与修改与删除。

  - 用户信息：用户信息的添加与修改与删除。

  - 工作组信息：工作组信息的添加、修改与删除。

  - 设备类型：设备类型的添加、修改与删除；检查项目匹配设备类型修改。

  - 设备明细：设备明细的添加、修改与删除。

  - 部位大类：部位大类的添加、修改与删除。

  - 部位明细：部位明细的添加、修改与删除；部位明细匹配部位类型。

  - 检查项目：检查项目的添加、修改与删除。

  - 角色信息：角色信息的添加、修改与删除。

  - 权限信息：权限信息的添加、修改与删除；权限与角色信息匹配。

  - 参数信息：参数信息的添加、修改与删除。

      - 查询统计系统

- 支持医院科室的医技/设备工作量，阳性率，机器和设备效益等统计。

- 支持表格、饼图、条形图、曲线图等方式显示统计数据和数据走向。

- 支持分组报表、聚合报表。

- 支持自定义报表基本信息。

- 支持报表按参数过滤及外部传参。

- 支持报表按权限查看。

- 支持报表导出功能。

- 支持列排序功能。

      - 排队叫号系统

- 支持智能预约: 采用行业领先的AI智能预约引擎，实现全院全场景预约渠道，支持高智能一站式预约，并可实现跨科室、跨院区预约联动，可以个性化设置各种预约冲突，调整预约检查时间设备等。医生开具电子申请单，完成缴费后，集成医院预约平台（公众号、APP、自助机、HIS系统）进行预约；按照预约时段可以到自助机二维码扫码报到或在影像中心登记处报到，无需再登记，进行侯诊，等待检查；检查时也无需输入任何信息。同时也支持精准预约推荐、定制队列号源、拆单／合单预约、零延迟自动预约、移动定位报到、个性化检查提醒等应用，从预约服务、资源管理的效率和准确率方面强化系统应用水平。

- 提供电子叫号，大屏队列显示。

- 提供多层队列（候诊队列、诊室队列等）。

- 提供多种算法（静态、动态等）队列排序。

- 提供不同队列不同算法。

- 叫号大屏幕支持个性化定制。

- 提供可视化的排队安排界面，可快速对队列进行安排和调整。

- 提供登记台呼叫和检查室呼叫两种呼叫模式。

- 提供姓名中英文自动转换。

- 医生和登记分诊操作终端具有顺序呼叫、重复呼叫、批量呼叫、选择呼叫等功能。

      - 质控管理系统

- 支持抽样质控，设定抽样规则，对所有符合质控条件的检查依据规则抽取进行质控。

- 支持主动质控，医生诊断过程中随时发起质控。

- 支持集中质控，根据质控专员使用质控系统检索检查，对各个质控点进行评价并提供质控报表统计。

- 支持申请单质量、拍片质量、诊断质量、审核质量、胶片排版质量的评价。

- 支持质控评分统计一览，侧重展现以设备类型区分、精确到个人的得分情况一览。

- 支持质控扣分明细，侧重展现精确定位到个人的扣分情况及原因，便于评估个人的职业能力及被扣分的高发原因，便于制定整改措施提升整体水平。

- 支持人员能力评估报表生成，侧重展现技师和报告医生的人员能力（工作量、质量），便于评估个人的职业能力，为人员的绩效提供有力的数据支持。

- 支持报告超时管理，统计便于掌控报告的完成情况及哪些设备哪些检查项目超时较集中。

- 支持MAIL定期发送功能，提供定期向指定接收人发送质量周报的功能，发送内容为附件形式的质控评分统计和质控扣分明细报表内容。

      - 排班绩效系统

- 支持医生工作岗位基本信息维护管理。

- 支持排班医生信息管理。

- 支持技师工作岗位基本信息维护管理。

- 支持排班技师医生信息管理。

- 支持报告难度系数设置。

- 支持业务参数为管理员配置，部分内容需要根据现场定制和修改。

- 支持根据岗位和日期，设置医生排班。

- 支持查看医生的排班信息。

- 支持根据岗位和日期，设置技师排班。

- 支持查看技师的排班信息技师排班计划调阅。

- 支持任务委托，将本人的任务委托给别人或对别人委托的任务进行打回和接受操作。

- 支持任务人工分配，对已分配的任务进行再分配。

- 支持未分配任务，对于没有分配成功的任务，通过检查号或检查流水号来查询。

- 支持检查状态查询，通过输入患者检查号查询已经分配的任务的报告状态。

- 支持任务状态查询，以统计表和统计图表形式展示。

- 支持报告状态查询，报告状态查询页面分为统计表，和统计图。

- 支持医生工作量记录，通过岗位、医生、执行时间的查询条件查询每个医生对应的工作量、完成量、统计完成比例等。

- 支持拍片技师、摆位技师、护士等多种角色的工作量记录。

- 支持菜单设置，通过开始时间和结束时间等查询条件，统计某段时间内，分组的分配报告数量，分配报告难度总系数，完成报告数量，完成报告难度总系数等信息。

- 支持系统参数设置，查询该系统用户信息。

      - 晨读管理系统

- 支持查看晨读历史记录信息。

- 支持晨读录入记录，晨读过程中提出的问题和回答，记录晨读总结。

- 支持晨读评价，对单次晨读活动进行评分。

- 支持参加晨读人员的签到功能。

- 支持参加晨读的人员设置。

- 支持晨读开始和结束时间设置。

- 支持在参加晨读人员中随机选择一人进行提问。

- 支持晨读统计信息。

- 支持晨读主题管理，按照周围单位进行每天晨读主题的维护。

- 支持今日晨读案例，文档等基本信息展示。

- 支持近期晨读主持记录查看。

- 支持近期晨读活动查看。

- 支持根据日历查看晨读的主讲人信息。

- 支持晨读主讲人排班设置。

- 支持晨读人员请假管理维护。

- 支持我的案例，查看我参与的晨读案例。

- 支持我的晨读，记录查看个人作为主讲人进行的记录查询。

      - 教学考试系统

- 支持影像案例管理。

- 支持管理考试活动，包括考试人员、批卷人员、考试时间等内容。

- 支持考试成绩统计查询。

- 支持考试试卷的选题策略设置。

- 支持对单选、多选、判断试题题库进行维护管理。

- 支持题库目录，维护考试题的分类。

- 支持影像题库，通过关联影像案例，维护该影像案例相关的单选、多选和判断题目。

- 支持在线考试。

- 支持在线评卷，指定的评卷人为考试人员进行批卷。

      - 文档管理系统

- 批量上传文件：支持选择一个或多个文件上传到选定的目录。支持直接拖拽文件到上传文件窗口来上传。

- 文件浏览：支持bmp/png/jpg/jpeg/gif图片浏览，支持txt文本浏览，支持pdf浏览，支持docx格式word文档浏览。

- 文件搜索：支持全局模糊搜索文件，支持在指定文件夹下搜索文件。

- 文件夹访问级别：支持指定小组下用户浏览文件夹的文件（分享文件）。

- 创建/修改/删除文件和文件夹：支持修改/删除指定的文件/文件夹名称，删除文件夹同时也删除该文件夹下所有文件，支持批量删除文件夹。

- 文件小组管理：支持新增、修改、删除小组；支持给小组分配组成员。

- 文件日志管理：支持记录当前全部用户文件操作记录，包括：用户名称、IP地址、操作类型、操作时间、操作内容等，便于对当前文件系统进行监控管理；支持多种条件查询日志。

      - 随访管理系统

- 支持开展影像随访，建立随访报告。

- 支持在线抽取相关影像检查、临床病历的医疗信息，建立以出院诊断、病理诊断为最终依据的随访业务。

- 支持评价影像诊断的定性、定位准确情况，促进影像诊断业务水平的提高。

      - 危急值闭环管理系统

- 支持危急值上报，供诊断医生自主定义或选择危急值，并记录危急描述。

- 支持展开危急值下拉列表，选择符合诊断的影像危急值。

- 在危急值列表选择时，支持依据“危急值类型”筛选过滤对应的危急值项目。

- 支持提交报告时弹窗提醒，例如“该报告已设置影像危急值，是否标记影像危急值？”

- 支持根据报告描述和诊断的内容自动校验危急值字典，并提示诊断医生设置危急值。

- 在浏览报告时，支持危急值信息显示。

- 支持将危急值信息发送给临床信息系统。

- 支持危急值上报超时提醒，若危急值上报后超过指定时间而临床仍未接收给予反馈，则诊断医生会受到提醒。

- 支持接收临床信息系统关于临床医生处理危急值的反馈。

- 提供危急值客户端程序，与医生工作站连接部署，支持临床医生和护士接收并处理危急值。

- 提供电子沟通记录本，可替代科室纸质版危急值登记册，将沟通记录保存在系统中，便于后续随访、跟踪、查阅等。

- 支持查询近期的危急值查询，查询条件包括：检查科室、诊断医生、我的患者。

- 支持危急值信息统计，定制统计报表。

- 支持危急值信息数据导出，支持导出格式为Excel。

    - 运营管理系统

      - 科室管理全景驾驶舱系统

- 支持检查动态查看。展示科室当日检查数量，预约人数、到诊人数。分时段显示已检查，已报告，检查总数的曲线图，直观呈现一天中放射检查的波峰波谷。

- 支持展示科室的收入，按设备类型，患者类型进行统计汇总。

- 支持展示所有设备类型已经完成检查数量，已经出具诊断报告的数量。从检查技师，和报告医生两个岗位进行检查量的统计。

- ▲支持按设备类型维度，展示设备类型的预约人数，已到诊人数，已检查人数。并展示设备检查状态，用户可根据需要灵活配置设备显示的顺序。（须提供登记时间于项目招标公告发布之日前的影像设备工作列表系统软件著作权证书）

- 支持患者平均就诊时长展示。根据当天医院就诊完成的患者人数，就诊时长，按照设备类型的维度，计算得出患者的平均就诊时间，是提升患者就诊体验的重要指标。

- 可展示半年内所有质控项的检查数量，使用曲线的方式比较质控项的检查数量。

      - 科室日程管理系统

- 支持科室管理员维护及查看全科室医生的日程安排。

- 支持科室医生查看个人日程安排。

- 日程信息包括排班，休假等内容。

      - 休假管理系统

- 支持科室医生进行休假申请。

- 支持科室管理员进行休假审批。

- 支持维护每年度的法定假期。

      - 物资管理系统

- 支持物资基础信息的维护。

- 支持物资进入二级库管理。

- 支持药品、耗材等物资的使用申请及审批流程。

- 支持根据物资申请信息出库。

- 支持对物资当前库存情况进行查询统计。

- 支持物资盘点信息的管理。

    - 放射管理系统

      - 检查登记系统

支持智能预约: 采用行业领先的AI智能预约引擎，实现全场景预约渠道，支持高智能一站式预约，并可实现跨科室、跨院区预约联动，可以个性化设置各种预约冲突，调整预约检查时间设备等。医生开具电子申请单，完成缴费后，集成医院预约平台（公众号、APP、自助机、HIS系统）进行预约；按照预约时段可以到自助机二维码扫码报到或在影像中心登记处报到，无需再登记，进行侯诊，等待检查；检查时也无需输入任何信息。同时也支持精准预约推荐、定制队列号源、拆单／合单预约、零延迟自动预约、移动定位报到、个性化检查提醒等应用，从预约服务、资源管理的效率和准确率方面强化系统应用水平。

- 支持检查登记/取消。

- 检查单打印，可打印条码。

- 检查单可以按检查类型和检查项目自由配置格式和内容。

- 支持磁卡、IC卡、条码输入、手工输入。

- 系统支持与HIS系统连接，获取患者的检查申请信息。

- 支持申请单拍摄、扫描功能。

- 支持检查的确认、取消和改变。

- 英文姓名（拼音）自动输入。

- 显示和查询病人检查状态。

- 复诊患者在输入住院号（门诊号）之后，会自动从数据库中得到影像号、姓名、性别、年龄等信息。

- 支持多个检查项目同时登记。

- 支持全键盘操作，所有登记过程无需鼠标操作，加快登记流程。

- 支持根据病人检查项目分派到相应的设备并在该设备上形成worklist。

- 支持电子申请单。

- 支持拍摄申请单。

- 可以选择查询条件，查询检查的状态，确认是否匹配，查询条件可配置。

      - 技师管理系统

- 支持使用条码扫描的方式定位病人。

- 可以调出当前患者的基本信息、检查信息、收费信息等，进行确认并修改。

- 可查看当前患者的电子或扫描申请单。

- 检查情况的记录。

- 机房门口叫号系统的排序和告知信息更新。

- 支持重拍、补拍及紧急拍片。

- 支持影像质控功能，可以对胶片质量进行分级，并可对胶片的使用进行统计查询。

- 可支持胶片打印管理，保存胶片打印记录。

      - 护士管理系统

- 支持医用耗材分类信息录入并且维护。

- 支持维护医用耗材型号、名称等项目信息。

- 支持按条件查询出特定的增强设备所做检查的患者信息。

- 支持宣教室录入患者既往史用药史、身高、等基础信息。

- 支持处置室录入患者耗材使用信息。

- 支持检查室录入并维护增强类药物的流速、药量是否有副作用的信息。

- 支持上传知情同意书、维护知情同意书并且对知情同意书进行权限维护。

- 支持特定患者签字，自动判断患者是否需要签署知情同意书，需要签署并且弹出签字界面。

      - 影像诊断系统

- 基本信息查询：根据患者的影像号、姓名、年龄、性别、设备类型、检查状态、检查时间等条件进行查询，查询到满足条件的患者列表显示，供医生进行、诊断、阅片等操作。

- 高级查询：高级查询可用于在科研、教学特定条件下的影像资料查询，根据患者的住院号（门诊号）、检查部位、检查项目、申请科室、科研病例、特殊病例、一线医生姓名、二线医生姓名等条件进行查询。

- 模糊查询：输入诊断描述、诊断结果中的关键字，系统将对满足条件的关键字进行模糊查询。

- 图像缩放功能：随着鼠标的移动平滑的放大、缩小整个医疗影像，以方便医生的观察。

- 左右上下旋转功能：医疗影像以±90°或±180°的增值旋转医疗影像。

- 镜像功能：医疗影像左右、上下镜像对调。

- 图像漫游功能：把感兴趣部位的医疗影像移动到视窗中心以便于观察。

- 黑白反相功能：当前的医疗影像黑白反相处理。

- 放大镜功能：可设置放大镜尺寸和放大倍数，以一定比例局部放大指定位置的影像。

- 滤波：包括平滑、边缘检测、浮雕等图像处理。

- 伪彩：以彩色图像代替影像中的灰度图像，直观的反映影像。

- 窗宽、窗位调节：调节医疗影像的窗宽、窗位。

- 播放：速度可调、连续、循环播放DSA图像等医疗影像。

- 极大化功能：把当前的医疗影像在整个图像区域显示。

- 适合大小功能：把当前的医疗影像调到当前视窗大小。

- 直线距离测量：用于标识影像中病变部位的长度尺寸。

- 角度测量：测量影像中病变部位的角度。

- 椭圆测量（面积和密度均值）：画出椭圆区域并可测量此区域的面积和密度均值。

- 矩形测量（面积和密度均值）：画出矩形区域并可测量此区域的面积和密度均值。

- 不规则手画线：用于勾画出敏感区域，并可测量此区域的面积和密度均值。

- ROI值曲线：直接获得其CT值变化的曲线。

- ROI值测量：测量CT或MRI图像上不同坐标点的ROI值。

- 支持MIP、MinIP、AIP等多种重建方式。

- 提供三维数据的可视化工具，主要有容积重建VR、MIP、MinIP、AIP等多种重建方式。

- 支持乳腺智能挂片协议，按照乳腺诊断标准排布。

- 支持乳腺智能挂片协议，支持对乳腺诊断管理。(注：部分乳腺断层需要人工打印，支持排版打印功能)。

- 折线区域测量：画出折线区域并可测量此区域的面积和密度均值。

- 箭头标注：用于标识病变部位。

- 文本注释：向图像中添加注释、说明。

- 支持重点图像标记：对临床医生是没用的信息，经过标记后的图像是临床医生是临床医生可以调阅的图像，支持对关键图像的标注功能。

- 特殊标记：科研病例、特殊病例标记，便于对重点图像的查询，用于科研和教学对重点图像的查阅。

- 可以浏览电子申请单和已拍摄申请单。

- 可在无图状态下书写诊断报告。

- 报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告）。

- 报告单样式管理功能，可以随意设置多种格式的报告单样式。

- 在书写报告过程中可随时切换报告单样式。

- 支持报告回退流程。

- 支持简单数字化报告创建能力。历史诊断报告列表功能，审核医生可查看当前病人同模态的历史诊断报告。

- 常用词汇管理，支持报告模板管理。

- 报告模版功能,有常见疾病的模版，模版分为公有模版和私有模版，并可以互相转换。

- 报告内容模板分级管理（检查大部位/详细检查部位/内容模板）。

- 内置图文报告功能。

- 通过为诊断报告设置关键词，可以按关键词分类检索诊断报告。

- 报告书写/审核权限分为三级：报告/审核/审核后修改权限。报告打印或审核后，可以修改并留痕迹。

      - 结构化报告系统

- ▲提供结肠癌CT、直肠癌MRI、肝癌CT、乳腺癌MRI、肺癌CT、前列腺癌MR、胃癌CT等专病结构化报告授权。（须提供以上专病结构化报告的模版式样图证明）

- 基于国际公认的放射学词典RadLex，与PACS/RIS系统无缝融合，内嵌入影像诊断系统。高度规范化与标准化。通过医学影像大数据分析服务于医学影像科室的科研，同时将完整信息的传递给临床，实现临床个性化诊疗。

- 支持自定义增加、修改、删除，对原字典内容进行修改。

- 支持关键字快速查询。

- 支持对权限进行设置。

- 支持纯文本、按钮、下拉、表格、图像等丰富的输入方式。

- 支持设置计算公式。

- 支持按照科室、设备类型进行增删改查。

- 支持关联检查部位检查方法。

- 设置计算公式的支持自动计算。

- 自动根据逻辑关系引导编辑。

- 根据检查项目自动关联模板。

- 基于规则进行自然语义的转换。

- 依据描述自动得出诊断。

  - 医学影像三维高级后处理应用技术参数要求

    - 专科三维后处理肿瘤专科应用

      - 肺结节分析

- 支持 3D 可视化显示肺实质图像并且以多种模式显示肺实质图像

- 能够手动定义、分割结节并对结节进行再编辑；

- 支持查看病灶的体积、CT 均值、Z 轴长度信息；

- 支持编辑病灶位置、形状、边缘并对病灶进行评论；

- 能够查看病灶的直方图信息；

- 能够高亮显示当前选中的病灶；

- 能够显示或者隐藏病灶的染色情况；

- 能够对病灶 MPR 图像进行播放；

- 支持随访功能并对病灶进行对比操作；

- 支持书签功能；支持通用图像操作、标注、保存、复位等。

- 提供自动筛查各类型 3mm 以上肺结节功能。

- 支持ROI 确认与取消功能。

      - 乳腺肿瘤分析

- 支持自动乳腺图像检测，自动智能同尺寸乳房布局显示。

- 支持多样的共性、个性化布局满足不同诊断需求；

- 支持自动调节乳腺组织到合适的窗宽/窗位，手动调节图像窗宽/窗位时，乳腺图像的背景空气区域不发生变化，始终保持黑色，可以使医师更好的观察乳腺组织；

- 支持自动定位校正；

- 支持自动镜像注解；

- 支持自动胸壁对齐、校正；

- 支持多次检查的对比与分析，实现高效的随访；

- 支持屏幕注释信息个性化配置，屏幕注释显示在胸壁对侧，尽可能减少与乳房图像重叠的可能性；

- 数字乳腺断层扫描（DBT）的完整支持，2D/3D 乳腺影像的对比呈现。

      - 肿瘤评估

- 能够手动提取肝脏操作并查看肝脏体积；

- 支持对已经提取的肝脏组织进行恢复操作；

- 能够调节组织的透明度；

- 能够手动定义病灶，测量肿瘤的断面最长径、断面面积和体积等信息；

- 能够查看病灶的直方图信息；

- 能够高亮显示当前选中的病灶；

- 能够显示或者隐藏病灶的染色情况；

- 能够对病灶 MPR 图像进行播放；

- 支持随访功能并对病灶进行对比操作；

- 支持书签功能；提供符合 PERCIST 标准的疗。

      - 4D灌注

- 支持通过组织器官的灌注状态从细胞水平揭示疾病，如：肝硬化、肿瘤等的病理、生理改变。采用智能分析方法，

- 支持对患者数据进行多维度立体化显示，有助于外科手术前、后治疗计划的制订。

- 支持识别肝部灌注计算需要的血管，血管可手动定义；

- 支持显示体数据的灌注结果；

- 支持体数据的Map 计算；

- 支持 4D 电影播放；

- 支持通用后处理基本功能。

      - 多模态融合分析

- ▲支持多设备图像配准并融合显示功能，支持 PET 与 CT、PET 与 MR、CT 与 MR、CT 与 CT 两两配准，支持刚性配准和非刚性配准两种配准方式；（须提供登记时间于项目招标公告发布之日前的医学影像软件配准融合软件著作权证书）

- 支持手动配准功能；

- 支持配准检验功能；

- 支持配准融合显示功能；

- 支持配准结果保存功能；

- 支持伪彩调节功能；有 CT、PET、PET/CT 融合图像层数的显示；

- 可使用鼠标随时显示当前点的CT 值、SUV 值等信息，可实现当前不同窗口的关联显示（关联同一解剖位置、同时显示、同时取消）；支持 MPR 的VOI 勾画；

- 支持多次检查比较功能（最多四个序列）；

- 支持通用后处理基本功能。

    - 专科三维后处理心血管专科应用

      - 血管分析

- 支持去骨、血管提取、血管测量三个工作流；

- 支持手动去骨、自动去床板、自动去骨；

- 支持图像切割功能；支持手动分割组织功能；

- 支持自动去骨功能后的自动提取血管，包括头颈血管、胸腹血管和下肢血管；

- 支持手动单点和多点提取血管功能；

- 支持编辑血管中心线和延长血管中心线功能；

- 支持血管组织和骨骼组织的组织管理功能；

- 支持编辑血管轮廓功能；

- 支持测量血管长度，并生成血管狭窄率计算表格；

- 支持手动血管形态数据测量功能，包括：血管截面直径、血管长度、角度、曲率， 以及支持 测量结果的显示与打印；

- 支持 VR 图像批处理功能；

- 支持在 VR 图像显示 Magic Lens（在Magic Lens 小窗口中用户可以使用不同的绘制模式或协议观察局部的 3D 或MIP 图像）；

- 支持管理 VR 图像协议；

- 支持书签功能；

- 支持通用图像操作、标注、保存、复位等。

      - 心脏功能分析

- 支持切换不同心脏期相；

- 支持显示心脏长短轴位图像；

- 支持调节心室轴线、自动去胸廓、自动分割左心室、半自动分割左心室；

- 支持显示短轴位视图；

- 支持显示和编辑左心室内外轮廓线；支持显示左心室容积曲线；

- 支持显示基于 Simpson 的心功能分析表格；

- 支持牛眼图，包括室壁厚度、区域室壁厚度、室壁增厚率；

- 支持染色、画刷、擦除功能；

- 支持 4D 电影播放；

- 支持书签功能；

- 支持通用图像操作、标注、保存、复位等。

      - 心脏钙化积分

- 支持对钙化积分的测量；

- 支持图像的伪彩色显示；

- 可以对参数进行设置；

- 支持对积分结果的显示，包括血管名称、斑块个数、像素个数、容积、面积积分、连续加权积分和质量积分；

- 可以添加血管、删除血管、更改血管名称和自定义血管显示颜色；

- 支持书签功能；

- 支持通用图像操作、标注、保存、复位等。

      - 全心分割

- 提供对于 CT 图像的全心功能分析相关应用处理功能，包括：支持多期相数据的浏览；

- 心脏组织分割（左心室、右心室、心肌、左心房、右心房、升主动脉）；长短轴图像显示；

- 支持调节心尖、心底位置功能；

- 支持编辑左心室心外膜和心内膜轮廓功能；

- 不同心脏组织的伪彩色显示；

- 心功能参数值计算；

- 牛眼图显示（如室壁厚度牛眼图、室壁增厚率牛眼图、室壁运动牛眼图）；4D 电影播放；

- 支持通用后处理基本功能。

      - 冠脉分析系统

- 全自动分割心脏和冠脉树功能；

- 一键式提取冠脉树功能；冠脉树自动命名；

- 支持单点、多点和手动提取血管功能；

- 支持删除血管功能；

- 支持心脏标准体位预设；

- 提供修改、连接和延长中心线功能；

- 支持轮廓线的提取和编辑；

- 提供冠脉狭窄测量；

- 支持 ColorMap 显示；

- 支持斑块成分分析功能；

- 支持图像切割功能；

- 支持 VR 图像批处理功能；

- 支持 4D 播放功能；

- 支持书签功能；

- 支持通用图像操作、标注、保存、复位等。

      - 心肌灌注

- 提供对于 CT 图像的心肌灌注相关应用处理功能，包括：分割心脏、左心室、心肌支持轴位调节功能。

- 支持编辑左心室心外膜和心内膜轮廓功能；

- 支持 TPR 和 PI 牛眼图显示功能；

- 心肌灌注伪彩色图的 3D 显示功能；

- 短轴图像心肌灌注伪彩色图覆盖显示功能；

- 支持多牛眼图布局；

- 支持双序列对比显示布局；

- 心肌参数计算功能；

- 支持通用后处理基本功能。

    - 专科三维后处理神经系统专科应用

      - CT灌注分析

- 支持头部灌注，通过进行连续CT扫描,从而获得感兴趣区时间--密度曲线,并利用不同的数学模型,计算出各种灌注参数值,因此能更有效、并量化反映局部组织血流灌注量的改变

- 支持手动配准；

- 支持图像的删除和重新计算操作；

- 显示时间最大密度投影图像、平均图像、血流图、达峰时间图；

- 支持定义参考血管，并显示参考血管的时间密度曲线；

- 支持最大斜率和去卷积

- Map 计算方法；

- 支持生成血流量图像、血容量图像、平均通过时间图、灌注达峰时间图；

- 支持定义感兴趣区域，计算感兴趣区域的统计信息；支持书签功能；

- 支持通用图像操作、标注、保存、复位等。

      - 神经系统减影

- 能够对头颈部位的增强和平扫序列进行减影，去除骨骼；

- 可以显示减影结果，生成新的序列；

- 可以对减影序列进行保存；

- 支持对矢状面、冠状面、横断面图像的显示；

- 支持 VR 图像的显示；

- 支持宽幅和窄幅两种减影方式；

- 支持手动编辑减影结果；支持书签功能；支持通用图像操作、标注、保存、复位等。

      - 弥散加权成像(DWI)

- 提供基于脑生理状态的信息 ,能够快速辅助对急性脑梗死的诊断。

- 能可靠地鉴别蛛网膜囊肿与表皮样囊肿、硬膜下积脓与积液、脓肿与肿瘤坏死。在

- 颅内其他病变如肿瘤、感染、外伤和脱髓鞘等诊断、鉴别诊断和评价中也能提供一些信息。

- 支持头部、体部 DWI 序列生成，支持配准后生成 ADC、ISO-DWI、eADC 和c-DWI 图。

      - 磁共振成像分析（BOLD）

- 通过血液氧饱和水平检测(BOLD)来确定脑内各功能区的位置和对各种刺激反应程度。

- 利用磁振造影来测量神经元活动所引发之血液动力的改变。

- 包括原始图像的加载以及浏览

- 图像位置校正

- ROI 区域标记

- 统计参数图的计算

- 参数图和解剖图像的融合显示

  - .1医学影像移动办公系统技术参数要求

    - .1	移动影像办公系统

- 快捷查询：根据患者姓名或患者编号查询检查。

- 支持扫码查询患者。

- 支持通过组合查询条件查询患者。

- 高级查询：根据检查时间、是否急诊、检查状态、患者类型、患者编号、姓名、性别、年龄、设备类型、检查部位、检查方法查询检查。

- 相关查询：查询与当前检查相关联的检查，例如同一个患者的同类历史检查。

- 显示查询结果的检查基本信息列表。

- 支持浏览不同序列的图像。

- 支持手势和按钮两种方式的图像换层。

- 支持图像操作（浏览、调窗、移动、点测量、播放）。

- 支持序列布局和图像布局操作。

- 支持图像工具设置（设窗、右旋、水平镜像、垂直镜像、反色、重置、长度、角度、圆形、矩形、清除）。

- 支持序列级操作模式和图像级操作模式。

- 支持信息显示或隐藏。

- 支持帮助功能，可查看各功能的帮助信息。

- 支持浏览不同序列的三维图像。

- 支持三维图像换层。

- 支持三维图像操作（调窗、移动、点测量）。

- 支持三维图像工具设置（设窗、反色、重置、线段、角度、椭圆、矩形、清除、信息）。

- 支持查看报告。

- 支持编辑报告（可选私有模板或共享模板、可预览、可暂存、可提交）。

- 支持审核报告。

- 支持查看申请单。

- 支持查看相关检查。

- 查看报告：查看当前检查的报告的预览图像。

- 创建报告：为当前检查创建报告，编写报告内容。

- 提供患者报告的编写，引入PACS系统报告模版，快速录入，提交保存。

- 对于二级、三级医生可以实现报告的修改与审核。

- 保存报告：为当前检查保存报告到云端。

- 1.4.1.2	电子胶片系统

- 提供报告单或其他单据打印二维码。

- 发布客户端软件不捆绑设备，可以在安卓、苹果等移动端操作系统上使用。

- 提供微信公众号和小程序等第三方载体访问链接。

- 提供二维码的扫码访问，从各种移动终端扫码实时浏览影像和报告。

- 提供设置二维码有效期，保护患者数据和信息安全。

- 提供二维码过期后只有完成身份认证后才可以调阅患者的影像资料。认证方式包括通过姓名、电话号、身份证号方式验证。

- 提供患者信息、检查信息、影像描述、诊断意见和影像缩略图等信息。

- 支持浏览不同序列的图像。

- 支持手势和按钮两种方式的图像换层。

- 支持图像操作（浏览、调窗、移动、点测量、播放）。

- 支持序列布局和图像布局操作（仅适用于pad）。

- 支持图像工具设置（设窗、右旋转、水平镜像、垂直镜像、反色、重置、长度、角度、椭圆、方形、清除）。

- 支持序列级操作模式和图像级操作模式。

- 支持信息显示或隐藏。

- 支持帮助功能，可查看各功能的帮助信息。

- 查看当前检查的报告 ，包括检查信息、影像描述、诊断意见等。

  - 医学影像专病库

    - 专病模型构建应用

      - 专病模型

- 支持使用CRF表单工具将医生需求构建为自定义的专病表单，表单内支持表格（如构建检验单据）、Tab页的嵌套（如多个病灶列表）。

- 提供专病诊断国际标准协助医生完善专病模型。

- 支持专病模型的随时调整与维护。

      - 专病库构建

- 支持专病库与影像组学功能统一单点登录。

- 支持病例根据定义好的入库规则自动入库。

- 支持使用ETL、数据库同步、接口等数据采集技术，从各异构业务系统（如电子病历、放射、超声、病理等检查检验系统）中抽取需要的科研数据信息。

- 支持建立患者主索引（EMPI），最终建立一个以病人为中心的数据集。

- 支持专病数据进行统一存储，所有影像都转成dicom格式。

- 支持对于医生在标注平台上完成标注后的文件进行统一存储，可为不同的科研课题和目的复用。

- ▲具有收录1万名（含）以上患者大型专病数据构建能力。（须提供用户证明材料并加盖公章）

      - 专病数据导入

- 支持专病模型的Excel模板导出。

- 支持Excel文件的病例数据导入。

      - 专病库首页展示

- 支持病例总数、完整病例、不完整病例、病例完成度的统计信息。

- 支持各类检查总数、按日期增量查询统计。

- 支持按照年龄分布统计、性别分布统计。

- 支持自定义统计字段。

- 支持病例全诊疗信息的可视展现，时间轴展示等。

    - 专病数据管理应用

      - 影像数据存储管理

- 支持对于专病库内病例影像检查、报告、图像的统一存储管理。

- 支持对于标注、分割结果的统一存储管理。

      - 专病数据质量管理

- 支持按照查询条件定义录入任务，对数据进行维护。

- 支持录入人员选择。

- 支持任务分发策略，可将样本数量平均分配给相应录入人员，也可指定数量分发，可自定义病例录入的范围。

- 支持录入任务待办工作台。

- 支持审核人员选择。

- 支持审核分发策略。

- 支持审核人待办工作台。

- 支持任务状态统计，管理者可整体把控已完成、未完成、已审核的任务数量。

- 支持工作量统计。

    - 专病库辅助管理应用

      - 高级查询

- 支持基于专病库的数据搜索功能，实现简单搜索。

- 支持多条件联合搜索，并支持嵌套and、or等条件树搜索。

- 支持用任意病例的录入字段作为查询条件进行查询，并且查询条件支持各种组合。

- 支持患者全诊疗信息的可视展现。

- 支持查询结果的Excel导出。

- 支持查询结果的dicom影像文件导出。

      - 诊疗事件维护

- 支持时间对比、首末次查询、日期差值等多种类型的关键事件定义。

- 支持按照事件对病例、检查等进行标签生成。

- 支持按照事件进行病例、检查的查询。

      - 专病子库维护

- 支持按照查询条件进行子库数据划分。

- 支持数据权限管理。

- 支持对子库内数据进行录入、审核等信息维护。

- 支持自定义研究字段的追加。

- 支持录入任务分发、审核任务分发。

- 支持将子库内的数据导出。

      - 数据导出

- 支持高级查询结合事件查询的查询结果导出。

- 支持dicom原图的导出。

      - 统计分析

- 支持自定义设置统计分析字段

- 支持数字类型变量、枚举类型变量的统计

- 支持对高级查询的结果进行统计分析，可按照病例级、检查级进行统计

- 支持饼图、柱状图、折线图的统计结果展示

  - 医学影像科研服务平台

    - 科研管理系统

      - 科研课题管理

- 支持科研课题的创建、修改、删除、查询等操作。

- 支持课题负责人的选择，支持科研人员选择，支持录入、标注人员选择，支持课题类型选择，支持课题开始、结束时间维护。

- 支持数据权限维护，分配不同课题给不同用户。

- 至少具有承建2项（含）国家级科研课题任务经验。（提供国家级科研课题任务书证明材料）。

      - 科研方案管理

- 支持研究方案创建。

- 支持科研人员管理。

- 支持纳排方案维护。

- 支持研究变量选择（从专病库选择），支持自定义研究变量创建

- 支持从专病库纳入数据。

- 支持从专病库子库纳入数据。

- 支持通过Excel上传的方式纳入数据。

      - 临床数据管理

- 支持对纳入的临床数据进行筛选、维护。

- 支持录入任务分配。

- 支持审核任务分配。

- 支持录入任务待办。

- 支持审核任务待办。

- 支持任务量、工作量统计。

- 支持临床数据导出。

    - 影像标注浏览器

      - 影像标注管理

- ▲使用影像标注浏览器浏览影像，并进行ROI勾画。（须提供登记时间于项目招标公告发布之日前的病灶追踪与管理系统软件著作权证书）

- 支持标注结果的保存、提交、导出。

- 支持标注任务分配。

- 支持审核任务分配。

- 支持标注任务待办。

- 支持审核任务待办。

      - 开源标注结果集成

- 支持将3D Slicer、itk-snap等开源标注结果上传至科研平台。

- 支持对开源结果进行特征提取。

- 支持影像标注浏览器的结果联合开源标注结果一起进行特征提取。

      - 病灶分割标注浏览器

1.支持多种标注工具，包括自动勾画、笔刷工具、球体立方体工具、多边形工具、磁性套索、橡皮擦、画笔、自动填洞工具。

2.支持多种标注布局包括2D布局、MPR（轴断面+矢状面+冠状面）、MPR+VR、2D+MPR布局。

3.支持分割对象的管理，新建，删除，修改，改名。

4.多个分割物体支持配置在MPR和3D窗口的颜色和透明程度。

    - 影像组学应用系统

      - 特征提取

- 能够通过配置文件实现三种影像特征提取规模。

- 能够选择7种特征提取的特征选项：一阶信息（Firstorder）、灰度共生矩阵（GLCM），灰度区域大小矩阵（GLSZM）、灰度差分矩阵（GLDM）、灰度行程矩阵（GLRLM）、形状（shape、shape2D）、邻域灰度差矩阵（NGTDM）。

- 支持在原始图像上以及基于变换域的图像如小波变换等图像上提取特征。

- 能够形成特征提取报告。

- 支持实时获取特征提取进度显示。

      - 特征分析

- 能够对提取的特征进行预处理，包括数据均衡和数据归一化方法，对数据进行拆分，拆分成训练集和测试集。

- 提供8种特征分析方法，分别是相关性分析、PCA、方差分析、方差阈值、Lasso、L1逻辑回归、MRMR、SelectkBest。

- 支持多分类任务。

- Lasso、L1逻辑回归方法支持自动生成Radiomics score并保存。

- 能够形成特征分析报告。

- 支持科研人员以病例为单位对临床数据、影像分割结果统一管理，以生成影像组学数据集。

- 支持按照不同研究变量对数据进行筛选。

- 支持统计分析功能，形成针对不同研究变量的饼图、柱状图等数据分布结果，便于从总体上把握数据情况。

- 支持多模态的影像分割结果管理，支持以病例ID为基准的多模态影像数据、临床数据集融合。

      - 特征建模

- 能够对特征分析拆分好的数据集提供机器学习方法进行模型建立。

- 提供8种特征建模方法，分别是SVM、决策树，随机森林，逻辑回归，GBDT，KNN，朴素贝叶斯和XGBoost。

- 支持多分类任务，支持自动调优，支持交叉验证。

- 能够自动生成交叉验证各指标在每一折上的效果。

- 在建模后自动评估模型，生成ROC曲线图、混淆矩阵以及模型的各项性能指标。

- 能够自动保存模型参数，生成特征建模报告。

      - 模型预测

- 能够根据系统中已保存的模型对新的数据进行预测，生成模型预测报告。

- 能够对同一任务的多个模型进行比对分析，提供Delong检验结果。

- 支持曲线决策分析（Decision Curve Analysis）来进行模型评估。

      - 统计分析

- 能够对二分类数据进行基础统计分析，支持分类变量、有序分类变量、连续变量的统计分析。

- 能够进行单因素分析、多因素分析。

- 能够进行ICC一致性分析。

- 能够进行相关性分析任务，支持pearson相关性分析、spearman相关性分析、kendall相关性分析，支持生成热力图。

- 能够进行聚类分析，提供kmeans聚类分析和系统聚类分析，支持生成系统聚类的树状分析图。

      - 报告生成

- 支持根据科研流程自动生成报告。

- 支持英文、中文报告生成。

- 支持报告内容整合。

- 支持报告下载。

      - 科研结果导出

- 支持过程数据导出。

- 支持入参、使用的数据集、计算结果导出。

- 支持图片、表格方式导出。

      - 科研方案封存

- 支持对科研流程结束后对方案进行封存操作。

- 对已封存的方案不可进行写入操作。

- 对已封存的方案可以进行科研结果的导出、数据的导出。

- 标注编辑，支持对标注对象属性的修改，修改标注名称和说明，可以删除标注。

- 标注颜色定义，支持选择标注显示的颜色。

- 支持对标注对象的导入和导出，支持以nii格式导出选择的病灶。

  - 影像预约平台系统

▲可覆盖放射、超声、内镜、心电科室，实现基于规则引擎设计的多渠道的智能化预约模式，包含规则引擎、前台/医技/服务中心预约模块、自助机预约模块、移动预约模块、门诊/住院预约模块、预约管理模块、护工浏览模块等模块功能。能够优化检查科室业务流程，构建非诊疗环节的各种自助服务，进一步提升医技检查效率，实现检查流程人性化，规范化，为广大的患者提供细致周到的服务，同时能够提供给领导查看相关数据统计进行分析（须提供登记时间于项目招标公告发布之日前的影像工作流系统软件著作权证书）

      - 集中预约系统

- 支持集中预约。

- 集中打印（补打）检查指引单：批量或单独打印预约检查单。

- 支持批量到诊/取消到诊。

- 支持批量预约/批量取消预约。

- 支持临床预约。

- 支持自助预约。

- 支持按操作者登录权限显示预约设备。

- 支持预约工作流程规范功能。

      - 诊间预约系统

- 支持影像检查预约登记前移到门诊、住院医生站，支持临床医生使用系统预约并告知患者检查的注意事项。

- 提供诊间预约插件：提供给第三方使用的PACS/RIS系统的诊间预约页面。

- 支持诊间预约开启/关闭设定。

- 支持诊间预约检查项目的开启/关闭设定。

      - 资源配置与统计系统

- 预约资源基本信息维护，包括设备的地址及设备信息录入等。

- 预约方案信息维护：各设备的使用时段维护。

- 周方案维护。

- 预约规则策略维护：检查的注意事项维护。

- 注意事项维护。

- 检查项目维护：his的检查项目拆分。

- 日方案批量维护：针对节假日或特殊日期的日方案维护。

- 部门规则限定维护：服务于分配策略的申请部门限定。

- 多部位列表维护：维护检查项目的多部位关系。

- 按设备类型统计预约数量。

- 按设备明细统计预约数量。

- 按患者类型统计预约数量。

- 按申请科室统计预约数量。

- 按分诊员统计工作量。

- 设备日使用情况统计。

- 预约日志综合查询。

- 支持HL7方式的更新医嘱信息以及患者的人口学和其他特殊信息的修改功能。支持患者信息执行步骤管理。

  - 医学影像数据平台技术参数要求

    - 医学影像数据采集服务平台

      - EMPI服务

- 能够根据患者的本地索引获得患者主索引或患者的其他本地索引。

- 能够逻辑合并同一患者的多条记录信息。

- 能够接受来自不同系统的患者登记信息注册。

- 系统对外提供的服务应该有基本的安全控制机制。

- 能够处理各个系统中的患者登记信息历史数据。

- 能够根据匹配规则自动合并（逻辑合并）多条患者记录。

- 能够设置匹配规则模型，支持通过患者身份信息、患者个人信息、门诊号/住院号等检查信息、患者院内统一主索引等多种条件创建匹配规则模型。

- 能够根据本地索引域标识和本地索引获取主索引。

- 能够配置主索引域和管理本地索引域。

- 能够在接受患者登记信息注册的过程中标准化患者数据。

- 能够维护数据标准编码和各系统编码与统一编码的对照。

- 能够发布患者注册、患者更新和患者删除消息。

- 能够通过配置的方式添加至少10个消息监听者。

- 能够记录和查看消息监听者是否成功接收消息。

- 能够根据本地索引获取患者信息。

- 能够根据主索引获取患者的相对准确完整的信息。

- 能够进行患者信息的模糊查询。

- 能够进行人员、角色等安全管理。

- 收集、管理医院PACS提交的元数据信息，记录患者检查的影像、报告等数据在数据仓库中存储的位置或唯一ID，以便日后检索。

- 根据注册中心提供的检索条件，文档注册系统将患者的影像、报告、申请单等的信息列表（包含文档UID、数据存储仓库ID及文档URI信息）返回。

- ▲具备整合院内2家以上医技影像科室信息数据能力（如超声、内镜、病理等）。（须提供案例经验证明，提供合同复印件并加盖公章，合同内容必须包含影像平台相关内容）。

      - 影像数据采集服务

- 所有文件源均通过符合XDS规范的文件集提交和注册流程向文件仓库提交报告文件集和注册信息，并由后者向注册中心注册相关信息。

- ▲遵循医疗企业级别集成规范（Integrating the Healthcare Enterprise, 中国医学装备协会医学装备信息交互与集成分会颁发的），采用跨系统文档共享(XDS.b)，跨系统影像文档共享(XDS-I)，时间一致性(CT)、患者标识交叉索用(PIX)、患者信息查询(PDQ)、患者信息一致性（PIR）、简单数字化报告（SINR）、访问放射信息(ARI)、获取信息并显示（RID）等标准。（须提供登记时间于项目招标公告发布之日前的影像集成开发平台软件著作权证书）

- 影像平台应能依据中国医学装备协会医学装备信息交互与集成分会颁发的 XDS-I技术框架协议，对外提供中国医学装备协会医学装备信息交互与集成分会颁发的 XDS-I影像注册角色、中国医学装备协会医学装备信息交互与集成分会颁发的 XDS-I影像存储池角色、XDS-I影像数据源角色的通信接口功能。

- 影像及临床科室各应用系统的用户终端可通过符合XDS/XDS-I规范的查询及调阅方式获取患者的检查共享信息。

- 各系统所生成的申请单及影像学报告均需要采用CDA R2的形式进行系统间数据交换，以便于交互与共享。

- DICOM标准中涵盖了医学数字图像的采集、归档、通信、显示及查询等几乎所有信息交换的协议；以开放互联的架构和面向对象的方法定义了一套包含各种类型的医学诊断图像及其相关的分析、报告等信息的对象集；定义了用于信息传递、交换的服务类与命令集，以及消息的标准响应；详述了唯一标识各类信息对象的技术；提供了应用于网络环境（OSI或TCP/IP）的服务支持；结构化地定义了制造厂商的兼容性声明（Conformance Statement）。采用DICOM3.0的规范实现数字化影像的信息输入、输出以及交互。

- 影像类数据与非影像类数据应共同使用患者唯一索引，并通过HL7通讯机制维护患者信息。当患者唯一身份信息发生了改变，如入院信息发生了创建、更新或取消，患者基本信息发生了修改更新，应能向中心端系统的HL7网关发送消息以反馈这种改变。HL7网关解析收到的HL7 ADT消息，通知文档注册管理模块进行同步响应，以保持非影像系统与影像系统的数据一致性。患者身份验证源的角色,承担包含患者信息验证、患者入院、转院、信息更新等服务，响应HL7消息。

      - 主动采集服务

- 提供通过ETL、QR、数据采集网关服务等服务，通过调用视图收集、清洗、整合医院内患者检查的影像、报告等数据到数据中心与数据仓库中。

- 所有采集的影像文件满足DICOM标准、患者信息满足HL7协议、文本数据采集满足CDA标准。

- ETL工具支持针对历史数据、日常数据的快速采集，实现数据自动化采集功能。

- 影像支持QR服务的C-GET，C-MOVE，C-FIND等多种处理模式，支持一系列的影像资料归档。

- 提供网关服务在不能采用ETL服务的环境下，使用网关服务支持针对多种数据源下的影像检查数据采集。

      - 按需采集影像服务

- 支持对不上传原始DICOM图像，原始DICOM图像还存储在自己系统中的第三方接入方，需要上传KOS文件。一次检查只生成一个KOS文件。需要符合DICOM3.0标准KOS文件要求。

- 支持以WADO服务模式按需调阅影像。

- 按需调阅服务，第三方在接入时仍需要注册EMPI患者信息与CDA、PDF等信息。

- 支持建立注册患者和匹配患者的交叉索引的能力。（须提供所投产品用户证明材料并加盖公章）。

    - 医学影像数据中心

      - 影像数据生命周期管理服务

- 支持对关键图和报告实体等影像检查数据实现归档、同步、备份。

- 支持一些列影像资料归档，包括：病人基本信息存储库、病人全局ID存储库、DICOM影像存储库、DICOM SR结构化报告存储库、数据管理存储库。

- 支持数据多种存储模式，包括含（集中、分布、混合）。

- 为各PACS业务系统提供轻量级容灾服务

- 具有专有后台数据存储管理体系，在线近线离线三级数据生命周期管理。

- 轻量级容灾：提供基于中国医学装备协会医学装备信息交互与集成分会颁发的标准对影像数据进行轻量级容灾，如遇突发事件支持影像数据的应急阅览。

      - 影像数据整合服务

- 提供统一的用户登录和权限管理，用户只需一次登陆即调阅患者影像检查资料；支持接入建设方自有单点登录。

- 与影像存储归档管理模块无缝整合，用户可以从报告直接调取影像，也可以从影像直接调取报告。

- 支持DICOM3.0数据压缩算法，压缩比不低于2:1，能够实现对dcm和dic格式的文件压缩

- 自动将患者数据与影像数据进行对应、匹配。

- 对系统设置、客户端设置、相关字典数据的维护提供图形界面工具。

- 提供对VIP患者影像等资料的保护和访问内权限管理。

- 独立的患者中心模块：智能提示相似患者信息合并；异常合并后的患者信息拆分。

- 检查登记时，支持手动将患者多个病历号进行合并。

- 报告书写后，支持将患者多个病历号进行合并。

- 支持患者数据维护。

- 支持纠正患者的相关信息，同一患者影像归并。

      - 影像数据治理服务

- 提供DICOM的SOP（Service-Object Pair）Class：Storage SCU（Service Class User）/SCP（Service Class Provider），系统可以直接接收所有符合DICOM3.0标准的影像数据，支持所有符合DICOM3.0标准的影像设备接入，支持非标准设备通过DICOM转换实现影像数据归档，实现所有影像资料标准化存储。

- 支持DICOM RAW DATA、DICOM Part 10、DICOM JPEG-Lossless、DICOM JPEG-Lossy、BMP、JPG等影像类型。

- 系统管理员权限由服务端统一管理，并发控制。有权限者，可以从任意终端登录，管理系统。

- 能够管理放射系统DICOM影像，还能够管理超声、内镜等其它系统的非DICOM影像、图文报告、PDF文档等临床数据。

      - 数据安全服务

- 支持信息审计和节点认证。

- 遵照SSL安全传输机制

- 支持用户授权与认证。

- 在访问接口集成层面应提供基本加密访问，用以保证患者隐私信息。

- 支持互联网传输用户登录和患者病历等关键信息SSL/TLS加密。

- 支持显示或隐藏患者影像四角信息。

- 支持患者姓名、电话、身份证、住址等信息隐匿。

- 支持特需病人信息安全与数据保密，能够为医院实现特需病人数据独立处理并加密。

- 为了保证访问地址的安全性，第三方系统打开窗口时，应隐藏浏览器地址栏。

- 支持无痕浏览，不会有数据留存到本地设备上，有助于保证数据安全和保密。

- 支持对应不同产品进行访问链接的生成，可以设置不同的有效期类型和时间进行控制。

- 支持xml和json多种访问类型的请求。

- 支持设置不同的参数类型进行链接的生成。

- 支持AES、RSA、国标加密算法技术。

      - 数据存储服务

- 支持存储的“全在线”扩展，同时支持多级在线存储策略，并且能够随时调整。

- 系统可以管理海量数据，支持大任务量并发请求，系统可以自动进行负载均衡并向用户提示负载状况。

- 采用数据库与影像数据分离存储方式，用优化的算法进行数据库管理，保障海量数据存储与检索。

- 支持所有薄层容积数据传输、储存、查阅功能。

- 系统支持在线、归档和备份三种存储状态，支持影像数据的短期存储管理和长期存储管理；采用冗余存储技术和镜象存储方式；提供定时自动备份及数据迁移功能，支持影像数据自动备份、数据库自动备份，实现系统数据的安全，采用多种存储介质备份，并且允许把数据迁移到离线存储设备，使得所有图像信息均有两份拷贝并异地保存。

- 在线存储与备份存储之间的数据实现自动迁移和统一数据管理。

- 具备将DICOM设备产生的DICOM对象打包成“影像文档列表（DICOM-KOS）”的能力，并能够通过标准的“提交并注册文档”事务将该对象存储并注册到异地的“影像文档仓库”中去，以确保异地产生的DICOM影像能够通过国际标准方式归档至异地的PACS系统仓库中去。（须提供所投产品用户证明材料并加盖公章）。

- 用优化的算法进行数据库管理，保障海量数据存储与检索。

- 具有影像数据存储情况展示功能。

- 具有有效的可升级性与可扩展性。

- 可存储数据不受时间和容量限制。

- 可根据实际需求，设置存储设备的影像删除及归档策略。在删除影像前需要确认影像已经备份。影像删除恢复功能。

- 支持数据的全在线存储及容灾备份。

- 安全日志：提供影像数据的各种状态审计日志，并提供相应统计分析功能。

      - 数据管理服务

- 支持对数据进行有效的收集、存储、处理和应用的过程进行监控与管理。

- 支持对服务进行监控与管理。

- 支持数据有效管理的关键是数据组织便于数据修改、更新与扩充。

- 支持数据的独立性、可靠、安全性与完整性，减少了数据冗余。

- 支持数据共享程度及数据管理效率，同时提供数据监控与审计管理，强化数据安全。

- 支持VIP数据管理是针对数据中的敏感数据实现可通过可视化配置来控制；支持访问该部分数据的权限，保障敏感数据的安全，提升数据访问级别。

      - 统一数据服务

- 企业服务总线为实现各信息系统之间的数据、应用、流程整合提供服务。并提供SOA框架下，Web服务的集中管理和安全控制。企业服务总线提供多种通讯协议的访问接入，不同通讯协议之间的转换，不同数据格式的加工和处理，基于数据内容的智能路由，基于主题的数据订阅/发布，应用整合异常处理。

- 遵循SOA设计原则和技术标准，能够构建标准的企业服务总线平台，提供松耦合模式，将业务逻辑和应用逻辑、数据逻辑等分离开，满足平台对应用集成和信息调解需求。

- 支持广泛开放标准：符合Web service、XSLT、XPATH、WS-Security、SSL、WPDL、BEPL4WS等标准。

- 支持新Web Services标准，包括SOAP1.1/1.2、WSDL1.1、MTOM/XOP、WS-I Basic Profile 1.1等，支持Web Services自有的安全性WS-Security和寻址功能WS-Addressing。

- 服务注册服务：查询、增加、修改WEB服务和WSDL文件的功能。

- 消息格式注册服务：查询、增加、修改、删除服务。

- 服务引擎注册服务：查询、增加、修改、删除服务。

- 灵活的消息路由方式，支持基于消息内容的处理和路由；而且还可以执行一系列方式的消息交互。

- ▲支持标准XDS数据的格式转换，支持多种方式实现转换功能。（须提供XDS数据格式转换相关系统软件著作权证书，著作权登记时间以项目招标公告发布之日前为准）。

- 可实现XML消息格式和其他数据格式之间的映射，同时也要支持自定义数据格式。

    - 医学影像数据共享服务平台

      - 共享服务与管理

- 支持微服务架构、云架构体系。

- 支持服务注册、服务订阅、服务监控、服务网关等功能。

- 支持获取数据厂商或者机构，自动注册服务，获取认证授权。

- 支持下载数据流量监控。

- 支持下载数据审计日志。

- 提供获取数据量监控。

- 支持VIP数据访问权限控制。

      - 数据传输服务

- 支持使用http、https、webservice、wado等多种传输规范获取标准数据。

- 提供标准的API接口规范。

- 支持通过标准协议拉取标准数据。

- 支持符合标准接口情况下，主动推送标准化数据。

- 支持对传输数据的实时传输流程和效率的实时监控。

      - 数据加密服务

- 支持对敏感数据进行脱敏。

- 支持对敏感数据进行数据加密。

- 支持对所有数据全面进行加密。

- 支持对消息传输内容进行加密。

- 支持AES/RSA/国标加密算法。

- 支持配置数据加密级别。

      - 数据监控服务

- 支持对共享图像下载速度监控。

- 支持对共享访问量监控。

- 支持访问与共享数据的审计日志。

- 支持对数据调阅情况监控。

    - 医学影像数据应用平台

      - 多期多模态智能阅片

- 多期多模态智能阅片功能可以实现放射、核医学、介入、心电、超声、内镜、病理等多学科图像的统一浏览，针对患者的多期多模态影像数据，利用软件的数据融合及比对功能，为诊断提供有利的支撑。

- 向各影像参阅端提供统一的浏览视窗，参阅者可以随时随地无缝地访问信息。系统为医生提供更便捷、更科学的临床决策支持，使医生及时获得患者诊疗信息的支持。

- 在临床医生调阅过程中，提供应用级多期多模态智能阅片功能。

- 根据访问策略，考虑到网络承载能力以及临床对检查数据本身的要求，系统建议临床优先访问关键图数据。

- 支持报告浏览。

- 支持DICOM原始/无损/有损压缩影像调阅。

- 提供常用影像管理工具（窗宽/窗位调节、放大/缩小、移动、测量等）。

- 系统不允许临床调阅者对患者检查信息修改。

- 序列缩略图预览功能。

- 放大镜功能：以一定比例局部放大指定位置的影像。

- 缩放功能：随着鼠标的移动平滑的放大、缩小整个医疗影像，以方便医生的观察。

- 极大化功能：把当前的医疗影像在整个图像区域显示。

- 移动功能：把感兴趣部位的医疗影像移动到视窗中心以便于观察。

- 镜像功能：医疗影像左右、上下镜像对调。

- 反相功能：当前的医疗影像黑白反相处理。

- 旋转功能：医疗影像以±90°或±180°的增值旋转医疗影像。

- 适合大小功能：把当前的医疗影像调到当前视窗大小。

- 窗宽、窗位调节：调节医疗影像的窗宽、窗位。

- 提供同一幅图像的双窗显示对比功能。

- 播放：连续、循环播放图像。

- 定位线功能：显示图像在定位图中的定位线，并可通过定位图中的定位线显示对应的图像。

- 支持长度测量。

- 支持角度测量。

- 支持单点、区域的CT值测量。

- 支持VR容积重建。

- 支持显示报告诊断信息。

- 指定检查的报告信息与图像在同一窗口显示。

      - 医学影像360视图

- 所有临床数据以患者为中心进行统一的存储和管理，并可以一次性查询和调阅；

- 可根据患者姓名、检查设备、检查部位、检查时间等多种查询条件的组合形式查询，方便医生针对各种条件快速获取影像资料。

- 通过患者唯一识别号，构建患者影像检查时间轴，实现患者多次检查影像诊断对比、查询等。

- 支持查询患者历年申请单所做的检查影像信息报告信息。

- 支持查看电子申请单详细情况，包括：病史、检查详情、检查禁忌等信息。

      - 影像浏览调阅

- 支持所有数据以患者为中心进行统一浏览与调阅，并可以一次性查询和调阅。

- 支持如HIS/EMR等平台通过HTML方式调阅检查服务，实现数据共享。

- 支持调阅标准的CDA文档、PDF报告。

- 支持安全认证模式。

- 支持服务授权模式，所有调阅平台均需要在共享平台中申请授权后方可进行服务调阅。

- 支持调阅参数进行AES/RSA/国标加密算法等多种加密技术。

  - 相关系统接口技术参数要求

▲包含PACS与HIS、EMR、集成平台、病案无纸化、自助胶片、医院大数据平台、CA签名以及其他所有需要和PACS对接的系统的相关接口集成、二次开发和调试服务，包含所有第三方需要支付的接口费用。三年内免费提供接口服务，出具承诺函 ，无承诺函废标处理

      - 院内集成平台接口

- 能够获取患者身份：姓名，年龄，性别，身份证，电话号码，家庭地址等。

- 接收患者编号：注册编号，外来/住院患者位置信息。

- 提供完整的与院内集成平台的集成方案，实现与集成平台的信息共享。

- 与集成平台之间的文字信息交换必须具有符合HL7标准的接口。在此基础上也可以采用专用接口（通过中间表或直接共享对方数据库的形式）实现与集成平台的集成。

      - HIS申请单接口

- 对医生开立的电子申请能够方便地安排检查时间、录入检查注意事项；对纸张申请能够实现电子化并安排检查时间。

- 能够接收并方便地调阅尚未安排的电子申请列表并对其进行操作。

- 能够提供方便的手段了解各个预约队列的时间占用情况以便安排新检查。

- 确定电子申请单ID,反馈外部系统检查状态及信息。

- 能够提供注意事项录入模板功能方便用户录入反馈注意事项。

- 对纸张申请单提供直接录入功能，可以通过病人ID从HIS方提取病人的一般信息，直接录入检查项目等信息；可以增加患者的申请单扫描或拍照等方式，数字化后的申请单可保存在系统中，供诊断医院参考。系统支持多种图像输入设备、包括扫描仪、拍照仪等。

      - 电子病历接口

提供接口，将院内电子病历系统通过参数传递方式在PACS/RIS系统内无缝集成。

      - 临床调阅接口

- 提供WEB临床浏览阅片。

- 允许通过DICOM的方式直接共享PACS中的图像数据。

- 提供图像显示控件，能够直接嵌入到医生工作站等应用软件中，方便调阅当前病人的相关图像及历史图像与诊断。

- 提供按人、按病区、按检查类别、按申请医生、按日期等检索能力，能够显示病人所有的检查申请及处理状态。

- 能够显示静态图像，能够支持动态图像回放。

- 支持灰度和彩色图像显示。

- 提供与影像科室诊断影像工作站相同的图像显示和处理能力。

- 经特殊授权的用户可以把图像以JPEG、TIF、AVI格式另存到本地介质。

- 显示病人的文字报告快照。

- 支持向医院其他信息系统开放报告库查询和报告读取访问（须提供所投产品用户证明材料并加盖公章）。

- 支持医院其他信息系统读取报告（须提供所投产品用户证明材料并加盖公章）。

      - CA接口

提供接口，将院内电子病历系统通过参数传递方式在PACS/RIS系统内无缝集成。

      - 无纸化接口

提供接口，将院内电子病历系统通过参数传递方式在PACS/RIS系统内无缝集成。

      - 自助胶片接口

提供接口，将院内电子病历系统通过参数传递方式在PACS/RIS系统内无缝集成。

  - AI平台

▲对接院内所有影像AI厂商，通过统一接口平台，实现图像自动路由、图像脱敏、AI结果数据获取和展示、报告诊断结果回传等功能；实现图像处理模块与AI的融合，直接显示病灶分析结果，实现报告模块与AI的融合，显示AI诊断结果等。出具承诺函，无承诺函废标处理

  - 历史数据迁移

▲包含医院现有影像诊断中心系统内所有影像和数据的迁移以及所有离线数据的迁移导入，以及系统本地数据容灾备份，影像诊断中心子系统与全院PACS系统的融合，老系统维保至彻底将全部数据导出到新系统至老系统完全下线。 出具承诺函，无承诺函废标处理

  - 实施与服务

▲包含在实施期间数据中心的软硬件系统集成，放射科室软件实施，安装，以及广泛的管理员及使用者培训，验收合格后，提供3年1人驻场服务，3年免费售后服务，免费维护期后维护费用按照合同金额不高于5%收取，出具承诺函，无承诺函废标处理

  - 评审要求

▲系统满足医院三甲医院、电子病历六级，互联互通四甲评审条款要求，协助医院通过以上三项评审复查工作，满足智慧管理，智慧服务三级要求，协助医院通过智慧管理，智慧服务三级评级工作。出具承诺函，无承诺函废标处理

  - DICOM及非DICOM影像设备接入服务

- ▲包含影像诊断中心PACS系统新增DICOM和非DICOM设备终生免费接入，验收合格后终生新增任何站点不收费，终生不限制任何站点数客户端数及并发数，临床可直接查阅报告及调阅图像并不限制客户端及并发数，临床使用三维后处理不限制客户端及并发数，功能与影像科一致。出具承诺函，无承诺函废标处理

- 1.15交钥匙工程

▲中标价格包含招标方需向中标支付的全部款项。中标价格是指中标方软件的交货价格，包括买价、包装费、安装调试费、运费、税费、保险费、知识产权费、以及完成本项目与其它招标方信息系统等无缝连接的所有费用，中标价为完成此次项目的所有费用，即属于“交钥匙”工程，中标价格确定后以任何理由增加费用招标方均不予承担，增加的费用由中标方自行承担。中标方应保证招标方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。 出具交钥匙工程承诺函，投标价格包含此次项目所有费用，招标方不在承担任何费用。无承诺函废标处理。

- 1.16硬件参数要求

| 序号 | 设备名称 | 配置参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPU服务器 | 详细参数见《招标技术参数》 | 2 | 台 |  |
| 2 | 高性能服务器 | 详细参数见《招标技术参数》 | 8 | 台 |  |
| 3 | 数据库服务器 | 详细参数见《招标技术参数》 | 2 | 台 |  |
| 4 | 存储 | 详细参数见《招标技术参数》 | 1 | 套 |  |
| 5 | 存储交换机 | 详细参数见《招标技术参数》 | 2 | 台 |  |
| 6 | TOR交换机 | 详细参数见《招标技术参数》 | 2 | 台 |  |
| 7 | 虚拟化授权 | 详细参数见《招标技术参数》 | 12 | 套 |  |
| 8 | 服务器机柜 | 详细参数见《招标技术参数》 | 3 | 台 |  |

- 1.16.1 GPU服务器

| 指标 |  | 技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 参数要求 | 规格 | 19英寸工业标准2U机架式服务器 |
|  | 处理器 | 配置≥2颗英特尔至强金6454S(2.2GHz/32-core/60MB/270W)Sapphire Rapids XCC CPU(带2U拉远散热器)； |
|  | 内存 | ▲配置≥1024GB内存，实配≥16根DDR5 RDIMM内存-64GB-4800MT/s-1.1V-ECC-2Rank(4G*4bit)；且支持ECC、Mirrored Channel Mode、SDDC、Rank Sparing Mode、Lockstep、Failed DIMM Isolation、Memory Demand and Patrol Scrubbing、Memory Address Parity Protecstion、Memory Mirroring、Data Scrambling等内存保护技术。提供官网证明材料； |
|  | 硬盘 | 配置≥2块固态硬盘-1920GB-SATA 6Gb/s；；可选支持扩展≥40个热插拔2.5英寸硬盘槽位；支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持热插拔； |
|  | RAID功能 | 配置1 块高性能RAID卡,支持RAID0,1,5,6,10,50,60,4GB缓存,支持超级电容； |
|  | 网卡 | 配置≥2*25GE万兆光口（含模块）；配置≥2*GE电口；配置≥2块单端口32Gb光纤通道HBA卡（含模块）；配置≥1个独享的管理端口；支持Type-C 直连端口；USB 3.0端口数≥4个； |
|  | GPU | 配置≥1块NVIDIA-Tesla A40 PCIe 计算卡-48GB-PCIe 4.0； |
|  | 电源 | 配置≥2*1500W白金冗余电源；1+1冗余电源，支持主备模式； |
|  | 安全特性 | 服务器管理系统支持国产管理芯片（在中华人民共和国境内工商局登记注册的芯片）投标厂商需要提供证明材料；提供服务器管理软件计算机软件著作权证书；管理软件支持SSDP自动发现协议，支持电源深度休眠，支持内存UCE Non-Fatal故障精准告警功能，并提供截图证明； |
|  | BIOS | 支持中文BIOS界面，提供官网链接证明及对应官网中文界面截图； |
| 其他要求 |  | ▲原厂商提供五年7*24小时全天候原厂商质保，1小时内响应，需提供提供原厂授权函和原厂服务授权函 |

- 1.16.2高性能服务器

| 指标 |  | 技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 参数要求 | 规格 | 19英寸工业标准2U机架式服务器 |
|  | 处理器 | 配置≥2颗英特尔至强金6454S(2.2GHz/32-core/60MB/270W)Sapphire Rapids XCC CPU(带2U拉远散热器)； |
|  | 内存 | ▲配置≥1024GB内存，实配≥16根DDR5 RDIMM内存-64GB-4800MT/s-1.1V-ECC-2Rank(4G*4bit)；且支持ECC、Mirrored Channel Mode、SDDC、Rank Sparing Mode、Lockstep、Failed DIMM Isolation、Memory Demand and Patrol Scrubbing、Memory Address Parity Protecstion、Memory Mirroring、Data Scrambling等内存保护技术。提供官网证明材料； |
|  | 硬盘 | 配置≥2块固态硬盘-1920GB-SATA 6Gb/s；；可选支持扩展≥40个热插拔2.5英寸硬盘槽位；支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持热插拔； |
|  | RAID功能 | 配置1 块高性能RAID卡,支持RAID0,1,5,6,10,50,60,4GB缓存,支持超级电容； |
|  | 网卡 | 配置≥2*25GE万兆光口（含模块）；配置≥2*GE电口；配置≥2块单端口32Gb光纤通道HBA卡（含模块）；配置≥1个独享的管理端口；支持Type-C 直连端口；USB 3.0端口数≥4个； |
|  | 显存 | 显存≥32 MB，提供官网证明材料； |
|  | 电源 | 配置≥2*1500W白金冗余电源；1+1冗余电源，支持主备模式； |
|  | 安全特性 | 服务器管理系统支持国产管理芯片（在中华人民共和国境内工商局登记注册的芯片）投标厂商需要提供证明材料；提供服务器管理软件计算机软件著作权证书；管理软件支持SSDP自动发现协议，支持电源深度休眠，支持内存UCE Non-Fatal故障精准告警功能，并提供截图证明； |
|  | BIOS | 支持中文BIOS界面，提供官网链接证明及对应官网中文界面截图； |
| 其他要求 |  | ▲原厂商提供五年7*24小时全天候原厂商质保，1小时内响应，需提供原厂授权函和原厂服务授权函 |

- 1.16.3数据库服务器

| 指标 |  | 技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 参数要求 | 规格 | 19英寸工业标准2U机架式服务器 |
|  | 处理器 | 配置≥2颗英特尔至强金6454S(2.2GHz/32-core/60MB/270W)Sapphire Rapids XCC CPU(带2U拉远散热器)； |
|  | 内存 | ▲配置≥1024GB内存，实配≥16根DDR5 RDIMM内存-64GB-4800MT/s-1.1V-ECC-2Rank(4G*4bit)；且支持ECC、Mirrored Channel Mode、SDDC、Rank Sparing Mode、Lockstep、Failed DIMM Isolation、Memory Demand and Patrol Scrubbing、Memory Address Parity Protecstion、Memory Mirroring、Data Scrambling等内存保护技术。提供官网证明材料； |
|  | 硬盘 | 配置≥5块固态硬盘-1920GB-SATA 6Gb/s；；可选支持扩展≥40个热插拔2.5英寸硬盘槽位；支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持热插拔； |
|  | RAID功能 | 配置1 块高性能RAID卡,支持RAID0,1,5,6,10,50,60,4GB缓存,支持超级电容； |
|  | 网卡 | 配置≥2*25GE万兆光口（含模块）；配置≥2*GE电口；配置≥2块单端口32Gb光纤通道HBA卡（含模块）；配置≥1个独享的管理端口；支持Type-C 直连端口；USB 3.0端口数≥4个； |
|  | 显存 | 显存≥32 MB，提供官网证明材料； |
|  | 电源 | 配置≥2*1500W白金冗余电源；1+1冗余电源，支持主备模式； |
|  | 安全特性 | 服务器管理系统支持国产管理芯片（在中华人民共和国境内工商局登记注册的芯片）投标厂商需要提供证明材料；提供服务器管理软件计算机软件著作权证书；管理软件支持SSDP自动发现协议，支持电源深度休眠，支持内存UCE Non-Fatal故障精准告警功能，并提供截图证明； |
|  | BIOS | 支持中文BIOS界面，提供官网链接证明及对应官网中文界面截图； |
| 其他要求 |  | ▲原厂商提供五年7*24小时全天候原厂商质保，1小时内响应，需提供原厂授权函和原厂服务授权函 |

- 1.16.4存储

| 指标 |  | 技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 参数要求 | 控制器 | 配置≥两块双活控制器单元，最大支持24控集群模式； |
|  | 缓存 | 双控配置≥512GB存储缓存； |
|  | 硬盘 | 做完RAID6完成后，NVME SSD可用容量总可用空间≥80T |
|  | IO模块 | 配置≥配置8个32Gb FC主机接口； |
|  | 许可 | 配置不限容量许可 |
|  | 特性 | 支持RAID0,1,1+0,5,6，配置优化的RAID功能，可达到同一个RAID组中同时拔出三块磁盘，数据不丢失；支持RAID快速重建功能，配置磁盘主动监测功能，周期性监测硬盘工作状态，防范存储中硬盘故障问题，当出现问题时可以主动修复逻辑故障，达到硬盘最佳工作状态；支持存储异构虚拟化平台软件,兼容管理当前国内外主流存储；支持基于IP的远程复制功能，且无须额外的协议转换设备；支持基于时间点的数据快照功能，有效预防各种软故障的发生；支持通过更换控制器、缓存模块提升存储处理能力，升级过程不破坏已有数据；支持自动精简配置功能，实现LUN空间的自动增长；以上均需提供相关证明材料或第三方检测证明 |
|  | 主机连接 | ▲主机连接：配置≥65536个主机授权连接许可，支持路径冗余和故障切换（含多路径功能支持），增加任意平台、任意主机不需要额外付费； |
| 其他要求 |  | ▲原厂商提供五年7*24小时全天候原厂商质保，1小时内响应，需提供原厂授权函和原厂服务授权函 |

- 1.16.5交换机

存储交换机

| 指标 |  | 技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 参数要求 | 速率 | ▲支持最大速率≥32Gbps；单机聚合带宽最大支持≥2Tb； |
|  | 端口 | ▲端口数≥64个，配置≥48个端口激活，配置≥48个32Gb SFP多模模块 |
|  | 特性 | 接口光模块特性，支持在线热插拔，32、16、8、4Gbps自适应，本地交换端口延迟≤780 ns； 支持基于帧的干线合并，每条ISL中继最多8个32 Gbps SFP+端口，每条ISL中继最多有2个128 Gbps QSFP端口； 支持SNMPv1/v3 、Telnet、Web管理／GUI界面； |
|  | 电源 | 双交流电源 |
|  | 辅材 | 40G堆叠线缆3M≥1根（带对应堆叠光模块），48对20米万兆LC-LC多模跳纤 |
| 其他要求 |  | 原厂商提供五年7*24小时全天候原厂商质保，1小时内响应，需提供原厂授权函和原厂服务授权函 |

TOR交换机

| 指标 |  | 技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 参数要求 | 吞吐量 | ▲交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； |
|  | 端口 | ▲10GE光端口数量≥48个（含模块），100GE 光接口≥6个（含模块）； 需激活全部端口 |
|  | 特性 | 支持M-LAG或vPC等类似技术，提供官网截图； 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议；支持IPv6 VXLAN over IPv4； 支持PQ, WRR, DRR, PQ+WRR, PQ+DRR调度方式；提供广播风暴抑制功能； 支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性；支持VXLAN mapping； 支持IP、MAC、端口和VLAN的组合绑定；支持802.1X认证； |
|  | 电源 | 双交流电源 |
|  | 辅材 | 40G堆叠线缆3M≥1根（带对应堆叠光模块），48对20米万兆LC-LC多模跳纤 |
| 其他要求 |  | 原厂商提供五年7*24小时全天候原厂商质保，1小时内响应，需提供原厂授权函和原厂服务授权函 |

- 1.16.6虚拟化授权

| 序号 | 技术参数及功能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VMware vSphere 8企业增强版（含vCenter Server）2CPU 需提供原厂授权函 | 12 |

- 1.16.7服务器机柜

|  | 标准机柜— 品牌42U服务器机柜 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 42U黑色工业标准机架，前后透气式钢门 | 3 |
|  | 机架抽屉式KVM | 3 |
|  | 17＂TFT LCD | 3 |
|  | 超薄键盘+触摸式鼠标板 | 3 |
|  | 5m交换机连接线缆(满配) | 3 |
|  | 16个kvm适配器 | 3 |
|  | 内置16口USB切换器 | 3 |
|  | 24口配线架 | 3 |
|  | 机柜内专用14口PDU电源(电源与服务器同品牌) | 3 |

- 评分标准

  - 评分因素及分值

| 序号 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 10 | 详细的评标内容见下述评分标准 |
| 2 | 商务部分 | 30 |  |
| 3 | 技术部分 | 60 |  |
| 合计 |  | 100 |  |

  - 评分标准

    - 价格部分（10分）

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 评标价格 | 10 | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（10%）×100 （注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价） |

    - 商务部分（30分）

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合技术实力 | 6 | 所投产品（PACS）帮助医院通过电子病历等级评价七级得2分，通过电子病历等级评价六级得1分，需提供包含PACS产品案例合同复印件加盖公章及医院通过电子病历等级评价的证明。满分6分 |
| 2 |  | 5 | 所投产品（PACS）帮助医院通过互联互通五级乙等得1分，需提供包含PACS产品案例合同复印件加盖公章及医院通过互联互通五级乙等证明。每提供一个有效案例得1分，满分5分 |
| 3 |  | 6 | 产品制造商帮助医院通过医院智慧服务评估四级案例得2分，三级案例得1分，须提供案例合同复印件加盖公章及国家卫生健康委医院管理研究所官方通知证明。满分6分 |
| 4 |  | 3 | 产品制造商参与中国医疗卫生信息互联互通技术联盟组织的快捷医疗互操作资源互联互通测试，（须提供证明材料扫描件并加盖公章）。 通过全部场景测试得3分，缺少一个通过场景测试扣0.5分，扣完为止。 |
| 5 | 信息系统建设和服务能力 | 3 | 产品制造商具有有效期内的信息系统建设和服务能力（CS4）级或以上评估证书，提供得3分，CS4级别以下评估证书得1分，不提供不得分。须提供“信息系统建设和服务能力评估网（网址：https://cs-cas.cn/）”的截图证明，并加盖公章 |
| 6 | 信息技术运维服务能力 | 3 | 产品制造商具有ITSS信息技术服务标准的运行维护服务一级符合性证书，得3分；一级以下符合性证书得1分，不提供不得分。（须提供证书复印件并加盖公章，否则不予认可） |
| 7 | 国产化部署能力 | 4 | 所投产品具备国产化资源的部署能力。（产品制造商须具备相关产品对于国产服务器的兼容互认证书或兼容性证明、国产操作系统的兼容互认证书或兼容性证明、国产数据库的兼容互认证书或兼容性证明、国产处理器的兼容互认证书或兼容性证明）。满足一项得1分，全部满足得4分。 |

    - 技术部分（60分）

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标文件技术参数要求的响应程度 | 26 | 投标人须对总体要求和功能参数响应偏离情况逐一应答，打“▲”号标记的为重点要求项，如不满足则将在评分中加重扣分。（根据招标文件总体要求及详细功能描述要求提供相关经验证明/系统截图/相关证书等）。 全部满足得26分，打“▲”号标记的不能实质性满足的,一项扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 人员配备 | 10 | 产品制造商拥有高质量、可靠的实施团队，要求如下： 实施团队至少一名成员具有HL7相关认证； 实施团队至少一名成员具有OCP数据库认证； 实施团队至少一名成员具有注册信息安全工程师（CISP）资质； 实施团队至少一名成员具有系统分析师资质； 实施团队至少一名成员具有系统架构师资质； 须提供相关人员资质证明和人员近6个月社保证明。 满足1项得2分，全部满足得10分。 |
| 3 | 产品自主研发能力 | 8 | 产品制造商须具备所需产品自主研发能力，提供以下知识产权证书： 医学影像存储传输与管理系统软件著作权证书； 医学影像内容检索系统软件著作权证书； 影像智能分类管理系统软件著作权证书； 影像诊断中心系统软件著作权证书； 医学影像专病库系统软件著作权证书； 异构数据集成接口与交换平台软件著作权证书； XDS标准转换系统软件著作权证书； 数据库迁移工具系统软件著作权证书； （注：著作权登记时间以项目招标公告发布之日前为准） 以上证书每提供一份证书得1分，最多8分。（须提供证书复印件并加盖公章，否则不予认可） |
| 4 | 数据迁移和替换经验 | 6 | 所投产品具有替换医院现有PACS产品的替换经验，每个案例需提供合同复印件加盖公章及成功迁移系统数据的证明材料，每提供1份得3分，共计6分 |
| 5 | 系统接口能力 | 2 | 所投产品提供与我院HIS系统及无纸化系统的对接能力证明。每个1分 共2分。 |
| 6 | 建设经验 | 4 | 具有影像平台项目案例，合同名称中需提现影像平台，每提供一份合同复印件加盖公章1分。共4分。 |
| 7 | 建设能力 | 4 | 具有医技预约模块建设案例，合同中包含预约模块，每提供一份合同复印件加盖公章1分，共4分 |

- 合同主要条款

(具体签订合同以新疆医科大学附属肿瘤医院签订为准)

合同编号：

采购合同书

买    方：新疆医科大学附属肿瘤医院

卖    方：

签约地点：新疆乌鲁木齐市

签约日期：  年   月   日

律审编号：XJMU-202 -

二零二三年  月

甲方（买方）：新疆医科大学附属肿瘤医院

地址：

乙方（卖方）：

地址：

电话：

新疆医科大学附属肿瘤医院（以下简称甲方）与           （以下简称乙方）就    采购安装事宜，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。

第一部分 通用条款

在此供应的货物，乙方同意做如下保证:

一、乙方供应的全部货物，必须在不涉及任何担保、留置权、专利权使用费的情况下，交付与本合同规定完全相同的货物。

二、不能将甲方全部或部分付款看作是对有缺陷的工艺或不合格货物的认可。

三、所供货物均须符合相应图纸和技术规范中的相关规定，并且不涉及到任何侵权行为或任何索赔。

四、甲方收到本合同项下的货物，并不表示甲方自动放弃因延期交货、货物不合格或货物与本合同不相符造成的损失而提出索赔的权利。若货物名称、型号、规格、数量、质量等不符合本合同约定，甲方可在收货后随时向乙方提出异议，乙方应免费更换直至货物完全符合本合同约定，且乙方需承担逾期交货的责任。

甲方未提出异议的，乙方仍应于货物质保期内承担保固责任。甲方对货物的验收手续仅仅证明乙方交货的行为，并不能免除乙方应当承担的货物质量责任。

因乙方货物质量瑕疵原因导致甲方对其他第三方承担的违约金、损失赔偿等任何赔偿责任，甲方均有权将该赔偿责任转移给乙方，乙方对此无异议。

五、甲方有要求乙方延迟一段合理时间再行交货的权利。

六、除非甲方要求，乙方必须在本合同规定时间内进行交货。乙方同意偿付甲方可能因无法按照本合同约定时间进行交货而引起的所有额外的违约金、赔偿金以及其他费用。

七、在项目终止或甲方订立本合同所依据的本项目合同终止时，甲方经书面通知可解除本合同，此种情况不作违约处理。

八、所有交付到甲方现场的货物必须附有交货单。签字的交货单必须附在所有发票上作为本合同付款的前提条件。

九、所有交货费用均由乙方承担，乙方保证使甲方免于承担全部运费、快递费、保险费、装卸费、其他杂费以及由此带来的任何索赔，本合同专用条款有特别约定的，从特别约定。

十、乙方分批供应货物的，甲方有权对任何一批货物的数量进行抽查核实，如果实际数量与乙方所提供的数量有短缺的，则乙方此前所供货物的全部数量均应按本批货物短缺比例作相应减少计算。

十一、因乙方所交货物的权利瑕疵、品质瑕疵等导致甲方遭受任何损失的，乙方保证承担全部赔偿责任。在因上述瑕疵导致甲方陷入索赔纠纷或诉讼中的，在该索赔纠纷或诉讼未得到解决之前，供甲方的结算可按甲方的意见作延迟处理，直至上述索赔得到解决或乙方提供令甲方满意的赔偿为止。

十二、因乙方全部或部分违约导致双方发生的诉讼/仲裁或甲方与第三方发生的诉讼/仲裁，乙方同意承担甲方因此而支出的全部诉讼费、律师费、调查费、交通费及其他合理费用。

十三、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的工作内容全部或部分转让给任何第三人。

十四、乙方声明、陈述和保证其是合法设立并有效存续的独立法人，其授权代表已获得法人授权可代表其签署合同。

十五、甲方作为提供本合同的一方，已经郑重提醒乙方注意本合同的所有条款，并且甲方已经按照乙方的要求，对每一条款均予以了说明。本合同通用条款与专用条款约定不一致的，应以专用条款约定为准。

第二部分 专用条款

一、 合同标的

1、货物

乙方提供的货物为全新产品，并符合合同附件的技术规格所述的标准及相关的国家标准和行业标准，这些标准必须是合同签订时有关机构发布的最新的有效版本。除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

注:乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。

2、数量及价格：详细技术要求见附件

| 序号 | 物品名称 | 生产厂家或 品牌 | 规格 型号 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 含税 单价 (元) | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计：人民币（大写） 小写：￥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：含运输费、装卸费、技术指导、含增值税。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、本协议项下的产品规格、参数等内容，必须与招投标文件保持一致，任何一方不得私自更改，如在合同履行过程中，出现合同中约定的产品规格、参数等内容与招投标文件不一致的，以招投标文件规定的内容为准；私自更改产品规格、参数的一方，承担因此给对方造成的一切损失。

二、合同价款

1、本合同为固定单价，合同总价以甲方实际采购并验收合格的数量结合上表标明单价进行结算支付。总价为人民币大写：      整 （小写：￥      元）。包含增值税。以上合同价格包括货物供给、税费、包装费、运输、调试、安装费、调试、装卸费必不可少的部件等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费等所有费用；甲方除支付合同约定的上述款项外，无需再支付其他任何费用及款项。

- 价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。

三、货物质量保证

1、乙方保证本合同货物是符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足甲方和自治区政府采购协议定点采购要求。

2、乙方保证所提供的本合同标的物必须符合本合同及招标文件约定的“质量标准”，达到产品各项性能指标和参数，并保证其销售的产品不存在任何权利上的瑕疵；若因此造成任何损失，由乙方承担全部赔偿责任；另外，乙方应保证产品完整无损，是全新的、未使用过的，是原装原厂的，是用先进工艺和优质材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。若标的物质量存在瑕疵，乙方应承担甲方相关损失及相应违约责任。

3、乙方应在安装完毕3个工作日内派出工程师对甲方工作人员进行培训，包含但不限于产品的安装、部署、调试、使用操作培训等，保障甲方工作人员熟练掌握产品的应用和常见问题的处理。确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

四、质量保证期

1、合同内货物质保期为    年，质保期自甲方验收合格之日起计算，在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、保险等一切费用。

2、质保期内，如产品发生质量问题，规格与合同规定不符，或有缺陷，乙方应在保证24小时内作出答复。对设备出现的较大的问题，解决时间不得超过3个日历日。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修并向乙方主张质保责任，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

同时，应向甲方提供同类型的应急代用设备，如相同的事故出现两次将无偿更换新机或退回甲方已支付的全部货款。

3、保修期外，乙方承诺提供终身免费维修，定期保养，按成本价收取零配件、易损件和耗材费用。

五、交货（或安装）时间、地点

1、乙方于    年   月   日前将货物送达（并安装调试完毕）至以下指定地点：新疆医科大学附属肿瘤医院院内，并确保在    天内配合甲方完成验收工作。

2、到货地点和接货单位（或接货人）             。甲方指定的接货人为：姓名：     ，电话：            ；双方明确，除该指定接货人外，其他任何人员（包括甲方的其他任何工作人员）签署的接货单，甲方均不予认可。

六、验收

1、乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确全面的检验。

2、货物运至交货地点、完成设备安装调试，双方应对货物的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》、《技术文件》等进行现场初验，待安装调试完毕且正常运行后，由甲、乙双方共同组织验收、出具验收单。如甲方认为需要第三方检测机构检验，则应委托第三方专业检测机构检测并出具相应的合格证书，委托第三方机构检测费用由乙方承担。

3、经甲方验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换，直至验收合格，如因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

4、如乙方交付设备维修调试后达不到合同或招投标文件规定的质量或技术指标要求，甲方有权提出退货，并要求乙方全额退还货款。

七、售后服务

上述产品的免费保修期为交货并验收合格后         ；

免费更换时间为交货并验收合格后                ；

乙方售后服务联系人                     ；

联系电话                      。

八、货款的支付

1、本合同签订后，货物到达经甲方书面验收合格后付总价款的95%（大写：      小写：              ）；质保金为5%（大写：      小写：                ）质保期满后，经甲方再次验收，如无任何产品质量及技术问题，甲方一次性无息付清。

2、甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规增值税发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

3、乙方银行账户信息：

户    名：

开户银行：

银行账号：

4、甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

九、产品包装及运输

１、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定和包装费用均由乙方负责且包装物不得回收;由于不适当的包装而造成的货物有任何的损坏由乙方负责。

2、运输途中的货物安全问题均由乙方负责，在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任；

十、违约责任

1、甲方违约责任

1）乙方按协议约定履行完协议义务后，甲方无任何理由拒决验收 (遇不可抗力除外)的，乙方有权追究甲方逾期验收的违约责任，按照中国人民银行同期存款利率向乙方承担违约金。如遇特殊情况甲方要求推迟履行协议的，可事先征得乙方的同意。

2、乙方违约责任

1）乙方应严格按照合同约定的时间交货，如乙方延迟交货，甲方有权追究乙方延迟交货的违约责任。每逾期一日，乙方按合同总额的千分之一承担违约金，乙方逾期供货超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任，甲方解除合同的，乙方应支付合同总价款20%的违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

2）在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并于7日内确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。乙方延期交货应通过签订补充协议的方式经甲方盖章确认。

3）乙方所交产品品种、型号、规格、质量、性能不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按合同总额的百分之二十承担违约金。

4）乙方在协议供货有效期内违反本有关质量保证及售后服务的，甲方有权要求乙方支付合同总价款20%的违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

5）乙方向甲方承诺，如发生乙方向甲方指定人员或与该业务有关的任何工作人员行贿、送礼等行为，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，每次按合同总金额的30%的数额向甲方承担违约金。

6）本合同签订后，乙方不得以货物市场价格上涨等各种理由断货、中止供货或要求甲方调价，否则，甲方有权解除合同并拒绝支付任何合同款项，乙方向甲方支付合同总价20%的违约金。

7）乙方向甲方承诺，如发生乙方向甲方指定人员或与该业务有关的任何工作人员行贿、送礼等行为，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，每次按合同总金额的30%的数额向甲方承担违约金。

十一、不可抗力

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、“不可抗力”是指甲乙双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、电信行业行为、自然灾害、战争或任何其它类似事件；

十二、争议解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，双方均可向甲方所在地人民法院起诉。

十三、合同的文本及生效

1、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。

2、本合同经双方法定代表人签字或单位盖章或双方委托代理人签字成立生效。

3、合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

十四、其他约定事项

1、和本合同相关的双方往来函件(包括传真件、电子邮件)与原件具有同等的法律效力，修改无效。

2、与本合同有关的招投标文件、答疑附件、合同附件均是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，其他未尽事宜从其规定。

3、本合同中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

4、本合同首部双方的联系方式及地址均为双方有效的送达地址，如有一方地址发生变更，应在变更后当日向对方书面通知，如因变更方未及时通知，相对方按合同尾部地址送达的，视为送达成功。

（以下无正文，为本合同签署页）

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法人或授权代表（签字）：                法人或授权代表（签字）：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

日期：    年  月  日                   日期：    年  月  日

附件1：技术参数清单

附件2：质量及服务承诺书

质量及服务承诺书

对于贵单位采购                       项目，我公司在售后服务方面作如下承诺：

- 我公司所有供应货物都有合格的《质量检测报告》和

- 相关的产品合格证，符合国家的相关规定; 并保证及时提供所需的检测报告、合格证明等相关证件，并保证所有证件真实、合法、有效。我公司对产品质量实行三包，即：包退、包换、保修;

- 合同签订后，按时交货;严格遵守国家关于标签标识方

- 面的管理规定，保证产品外包装符合要求；

三、 本公司确保所提供的货物调试达到合同指标，产品的

制造和检测均有质量记录和检测资料。如因我公司产品质量或安装质量问题造成验收不合格，我公司将及时整改直至合格为止，期间产发生的费用由我公司承担；

- 我公司在调试期间负责对贵单位操作、维修人员的培训，并能独立操作; 对于贵单位的技术咨询，随时给予解答;

- 在交付设备时，本公司向贵单位交付以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等; 当接到贵单位反映质量问题的信函或电话后，保证24小时内作出答复，并于2个日历日内派出服务人员，以最快的速度到达现场，3日内解决问题；

- 我公司所有供应货物如经贵单位按合同书面确认供应品牌后，对涉及到该指定货物的使用性能和质量指标的生产厂家、配方、生产工艺等不作随意更换。

- 我公司供应货物的保质期绝不低于产品标注的保质期，如因我方供应产品质量问题，我方自愿承担由此所造成的所有损失及法律责任。

- 我公司所提供的货物，在贵单位投入使用之前，出现相关证照不全、品牌不符及任何质量问题的，我公司承诺无条件退货，并在贵单位规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

- 为共同确保质量安全，我公司特向贵单位作出上述承诺，并愿意遵照执行;本承诺书在我司供货质保期内有效。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（或授权代理人）签字：

日期：   年   月   日

附件:廉政承诺书

廉政承诺书

为建立廉洁自律的工作纪律，本公司作为新疆医科大学附属肿瘤医院的供应商，在独立、客观、公正的基础上开展各项业务，杜绝发生违法、违纪和不良行为。本公司将严格按照以下措施做好各项工作，并自愿向贵校承诺如下：

第一条 廉政内容

(一)严格遵守党规、党纪、国家法律、行政法规和贵校的各项规章制度，做到依法经营、诚实守信和廉洁自律；

(二)正确行使权力，不在贵校的管理、招投标活动和业务合作中发生任何违法、违规、违纪行为，不谋取不正当利益和损害贵校的利益；

(三)不以权谋私，不从事任何损害贵校利益的业务，不利用条件上的便利从事有偿居间活动；不利用条件上的便利为亲属、特定关系人谋取任何利益；

(四)坚决抵制商业贿赂，绝不向贵校的工作人员及其家人行贿或变现行贿，不以任何形式向其赠送礼金、有价证券和贵重物品、以报销、提成、回扣等方式给予任何费用；

(五)在业务合作过程中，如出现相关人员吃、拿、卡、要等现象应立即停止并向新疆医科大学附属肿瘤医院纪检委进行反映；

（六）不以任何理由邀请新疆医科大学附属肿瘤医院工作人员外出旅游或安排参加宴请及娱乐活动；

（六）本公司指定业务代表洽谈业务，销售代表必须在工作时间到新疆医科大学附属肿瘤医院指定地点联系商谈，不得到学校、学院、科室等推销任何产品，不得借故到相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

第二条 如本公司违反上述承诺，本公司自愿承担如下责任

(一) 如因本公司的相关行为给贵校造成损失的，本公司剩余未结款项全部归贵校所有，如不足以弥补贵校损失的，本公司继续承担赔偿责任；

2、如本公司的上述行为构成犯罪的，贵校有权直接报案，依法追究本公司的全部法律责任；

3、本公司自愿接受被贵校列入员工黑名单的制裁，该制裁包括但不限于如下内容：

（1）授权贵校在任何媒体对本公司的上述行为进行曝光，相关费用全部由本公司承担；

（2）授权贵校将本公司的上述行为作为反面案例，以任何形式在任何场所进行广泛宣传.

三、本公司将认真执行上述承诺事项，自愿对上述承诺内容承担法律责任、经济赔偿责任及刑事法律责任；

承诺单位（盖章）：

法定代表人（或授权代理人）签字：

日期：   年   月   日

# 第五部分   范本格式

投标文件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

投标人名称（电子签章）：

投标人详细地址：

联系人及联系电话：

日期：

目  录

1、投标书

2、开标一览表

3、分项报价表

4、技术参数、功能偏离表

5、商务条款偏离表

6、法人代表授权书格式

7、法定代表人身份证明书

8、关于资格的声明函

9、企业简介

10、企业综合技术实力

11、信息系统建设和服务能力

12、信息技术运维服务能力

13、国产化部署能力

14、对招标文件技术参数要求的响应程度

15、人员配备

16、产品自主研发能力

17、数据迁移和替换经验

18、系统接口能力

19、建设经验

20、建设能力

21、其他内容

22、其他证明材料

投标文件在编制时必需编制目录及对应页码

- 1、投标书

致：招标人

根据贵方为　　　（项目名称、包号）项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件电子投标文件一份。

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 规格、技术参数、功能偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，形式（电汇），金额为（注明币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日　　　期：　　　年　月　日

- 2、开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

单    位：元

| - 序号 | - 名 称 |  | - 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总报价 | 小写（元）： 大写（元）： |  |
| 2 | 服务期 |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |

注：1、此表需单独密封一份唱标时使用。

2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日  期：        年        月        日

- 3、分项报价表

项目名称：

项目编号：

单    位：元

| - 序号 | - 名称 | - 技术规格/型号 | - 数量 | - 单位 | - 单价 | - 总价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |  |  |
| - 合 计 |  | - 小写（元）： - 大写（元）： |  |  |  |  |  |

注：根据技术参数要求明细逐一填报此表，表格需详列投标的每种货物。

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日  期：        年        月        日

- 4、技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：　　　　　项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件中“第三部分货物需求及技术要求”逐条对应填写。

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日  期：        年        月        日

- 5、商务条款偏离表

投标人名称（公章）：　　　　　项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日  期：        年        月        日

- 6、法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号、设备名称）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

| 授权人身份证正面 | 被授权人身份证正面 |
| --- | --- |
| 授权人身份证反面 | 被授权人身份证反面 |

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日  期：        年        月        日

注：凡公司法人前来参加投标的投标人，可以不提供此项证明文件。

- 7、法定代表人身份证明书

企业名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                   性别：                年龄：

职务：

系                    （投标人企业名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日  期：        年        月        日

注：1、本证明书为法定代表人本人作为公司代理人参与投标的，提供此项证明书

- 8、关于资格的声明函

致：　招标人　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标通告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　（货物名称）　　招标货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

制造商或经销商的　　　　　　　          受权签署本资格文件人：

名称：　　　　　　　　　　　　　        签字：

地址：　　　　　　　　　　　　　        签字人姓名、职务（印刷体）

传真：　　　　　　            　        邮编：

电话：

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期：

9、企业简介

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 注册资金（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标期间联系人 |  | 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 职工概况 | 职工总数 |  |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 职务/职称 |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |
| 单位概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附营业执照、财务状况、“信用中国"网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图；

- 企业综合技术实力

1、所投产品（PACS）帮助医院通过电子病历等级评价七级得2分，通过电子病历等级评价六级得1分，需提供包含PACS产品案例合同复印件加盖公章及医院通过电子病历等级评价的证明。满分6分

2、所投产品（PACS）帮助医院通过互联互通五级乙等得1分，需提供包含PACS产品案例合同复印件加盖公章及医院通过互联互通五级乙等证明。每提供一个有效案例得1分，满分5分

3、产品制造商帮助医院通过医院智慧服务评估四级案例得2分，三级案例得1分，须提供案例合同复印件加盖公章及国家卫生健康委医院管理研究所官方通知证明。满分6分

4、产品制造商参与中国医疗卫生信息互联互通技术联盟组织的快捷医疗互操作资源互联互通测试，（须提供证明材料扫描件并加盖公章）。

通过全部场景测试得3分，缺少一个通过场景测试扣0.5分，扣完为止。

格式自拟

- 11、信息系统建设和服务能力

产品制造商具有有效期内的信息系统建设和服务能力（CS4）级或以上评估证书，提供得3分，CS4级别以下评估证书得1分，不提供不得分。须提供“信息系统建设和服务能力评估网（网址：https://cs-cas.cn/）”的截图证明，并加盖公章。

格式自拟

- 信息技术运维服务能力

产品制造商具有ITSS信息技术服务标准的运行维护服务一级符合性证书，得3分；一级以下符合性证书得1分，不提供不得分。（须提供证书复印件并加盖公章，否则不予认可）

格式自拟

- 国产化部署能力

所投产品具备国产化资源的部署能力。（产品制造商须具备相关产品对于国产服务器的兼容互认证书或兼容性证明、国产操作系统的兼容互认证书或兼容性证明、国产数据库的兼容互认证书或兼容性证明、国产处理器的兼容互认证书或兼容性证明）。满足一项得1分，全部满足得4分。

格式自拟

- 对招标文件技术参数要求的响应程度

投标人须对总体要求和功能参数响应偏离情况逐一应答，打“▲”号标记的为重点要求项，如不满足则将在评分中加重扣分。（根据招标文件总体要求及详细功能描述要求提供相关经验证明/系统截图/相关证书等）。

全部满足得26分，打“▲”号标记的不能实质性满足的,一项扣2分，扣完为止。

格式自拟

- 人员配备

产品制造商拥有高质量、可靠的实施团队，要求如下：

实施团队至少一名成员具有HL7相关认证；

实施团队至少一名成员具有OCP数据库认证；

实施团队至少一名成员具有注册信息安全工程师（CISP）资质；

实施团队至少一名成员具有系统分析师资质；

实施团队至少一名成员具有系统架构师资质；

须提供相关人员资质证明和人员近6个月社保证明。

满足1项得2分，全部满足得10分。

格式自拟

- 产品自主研发能力

产品制造商须具备所需产品自主研发能力，提供以下知识产权证书：

医学影像存储传输与管理系统软件著作权证书；

医学影像内容检索系统软件著作权证书；

影像智能分类管理系统软件著作权证书；

影像诊断中心系统软件著作权证书；

医学影像专病库系统软件著作权证书；

异构数据集成接口与交换平台软件著作权证书；

XDS标准转换系统软件著作权证书；

数据库迁移工具系统软件著作权证书；

（注：著作权登记时间以项目招标公告发布之日前为准）

以上证书每提供一份证书得1分，最多8分。（须提供证书复印件并加盖公章，否则不予认可）

格式自拟

- 数据迁移和替换经验

所投产品具有替换医院现有PACS产品的替换经验，每个案例需提供合同复印件加盖公章及成功迁移系统数据的证明材料，每提供1份得3分，共计6分。

格式自拟

- 系统接口能力

所投产品提供与我院HIS系统及无纸化系统的对接能力证明。每个1分 共2分。

格式自拟

- 建设经验

具有影像平台项目案例，合同名称中需提现影像平台，每提供一份合同复印件加盖公章1分。共4分。

格式自拟

- 建设能力

具有医技预约模块建设案例，合同中包含预约模块，每提供一份合同复印件加盖公章1分，共4分。

格式自拟

- 21、其他内容(若有，请如实填写)

- 21.1节能、环境标志产品优惠明细表

投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：

所投内容：

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：       年       月      日

- 21.2 节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在中国政府采购网（ ht tp://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。

- 21.3  小微企业生产或销售的产品优惠明细表

报价货币种类：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段（包） | 小型和微型企业产品名称 | 数量 | 报价（元） | 价格评审扣除金额（元） | 品牌型号规格 | 制造商 全称 |
|  | 本标段（包）总计： （元） |  |  |  |  |  |

注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时， 投标人应按序号详细填写。

2、栏目5=栏目4×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必填写。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

- 21.4  企业类型声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。（若投标文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

- 21.5监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖供应商公章。

（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。）

- 21.6 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 22、其他证明材料

- 1.保证金回款凭证

- 2.投标人认为需要提交的其他证明材料