喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期）设备采购及安装

采购文件

项目编号：KSJJKFQZFCG(GK)2021-011

招标人（盖章）：喀什综合保税区管理委员会

联系人： 李飞强

联系电话：0998-5818550

招标代理机构（盖章）：

联系人：冯皓军

联系电话：18099579064

地址：新疆喀什市世纪大道8号新怡发J6C栋3楼301

二〇二一年十月

招 标 人:喀什综合保税区管理委员会 项目名称：喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期）设备采购及安装 代理机构：新疆大源工程管理有限公司

目    录

喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期）设备采购及安装招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求：	2

三、获取采购文件	3

四、响应文件提交 	3

五、响应文件开启 	3

六、公告期限	3

七、其他补充事宜 	3

第二章 投标人须知	5

一、说明	9

二、采购文件	10

三 、投标文件	11

四、投标书的递交	13

五、开标与评标	14

六、签订合同	22

七、其他事项	22

第三章  政府采购合同	24

政府采购合同参考范本	25

一、乙方所供设备名称、型号、数量及价格（见附件）	26

二、供货中标金额及所含费用	26

三、付款方式	27

四、交货日期	27

五、产品的交货单位、交货方法、运输方式、 到货地点	27

六、产品质量保证：	27

七、售后服务	28

九、乙方的违约责任	28

十、不可抗力	29

十一、其他	29

第四章  技术参数及要求	30

1. 监管场地设施设备	31

2. 信息化系统	49

3. 冷库	64

附件一：投标文件目录	68

附件二：售后服务承诺	68

附件三：投标文件内承诺的其它事项	68

投标人完成的类似项目业绩情况表	76

项目负责人简历表	77

项目人员配备表	78

投标保证金收据复印件及银行汇款凭证（复印件）	79

投标承诺书	80

其他需要提交的资料	81

一、质疑项目基本情况	84

质疑函制作说明：	84

# 喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期）设备采购及安装招标公告

项目概况

喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期）设备采购及安装的潜在供应商应在“政采云平台”获取采购文件，并于2021年11月09日 11:30（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：KSJJKFQZFCG(GK)2021-011

项目名称：喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期）设备采购及安装

采购方式：公开招标

预算金额（元）：15185483.00元

最高限价（元）：15185483.00元

采购需求：详见采购文件

1：信息化建设2：指定监管场地 配套设施3：冷库系统等相关设备采购

合同履约期限：详见招标文件内合同履约期限内容。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的合格投标供应商；

2.具有相应经营范围的企业法人营业执照（三证合一）；

3.法定代表人身份证或授权委托人身份证及法人授权委托书原件并加盖公章；

4.投标单位近三个月的社保缴纳证明（盖公章）以及近三个月完税证明（新成立公司除外）；

5.提供财务审计报告（2019年度或2020年度），2021年新成立公司提供有效期内银行出具的资信证明；

6.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)无尚在处罚期内的不良行为记录网上截图复印件加盖公章；

7.参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8.提供反商业贿赂承诺书原件加盖公章；

9.本项目不接受联合体投标；

10.银行开户许可证复印件或银行基本账户信息（包含：银行账号及开户行名称）；

## 三、获取采购文件

时间：2021年10月20日至2021年10月26日，每天上午10:30至13:30，下午15:30至19:00（北京时间）

地点：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

## 四、响应文件提交

截止时间：2021年11月09日 11:30（北京时间）

地点： “政采云平台”线上提交

## 五、响应文件开启

开启时间：2021年11月09日 11:30 （北京时间）

地点：“政采云平台”线上开启

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、本项目为电子标

2、需投标供应商提前申领CA锁（请关注新疆政府采购网平台）

3、投标文件解密时长为30分钟

## 八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：喀什综合保税区管理委员会

联系人： 李飞强

联系方式：0998-5818550

2.采购代理机构信息

名 称：新疆大源工程管理有限公司

联系人：冯皓军

地 址：新疆喀什市世纪大道8号新怡发J6C栋3楼301

第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：喀什综合保税区管理委员会 联系人：李飞强 联系电话：0998-5818550 |
| 2 | 采购代理机构：新疆大源工程管理有限公司 联系人：冯皓军 联系电话：18099579064 |
| 3 | - 项目名称：喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期）设备采购及安装 - 项目编号：KSJJKFQZFCG(GK)2021-011 （3）招标内容：1：信息化建设2指定监管场地 配套设施3：冷库系统等相关设备采购 （4）项目预算金额：15185483.00元（含税及运费）（投标人投标报价不得高于预算金额，高于预算金额作废标处理） |
| 4 | 资金来源：喀什经济开发区财政资金 |
| 5 | 投标人资格条件： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的合格投标供应商； 2.具有相应经营范围的企业法人营业执照（三证合一）； 3.法定代表人身份证或授权委托人身份证及法人授权委托书原件并加盖公章； 4.投标单位近三个月的社保缴纳证明（盖公章）以及近三个月完税证明（新成立公司除外）； 5.提供财务审计报告（2019年度或2020年度），2021年新成立公司提供有效期内银行出具的资信证明； 6.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)无尚在处罚期内的不良行为记录网上截图复印件加盖公章； 7.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 8.提供反商业贿赂承诺书原件加盖公章； 9.本项目不接受联合体投标； 10.投标保证金收据复印件及银行汇款凭证； 11.银行开户许可证复印件或银行基本账户信息（包含：银行账号及开户行名称）； 以上资格证明文件必须按照要求提供，并加盖投标单位公章，在投标文件中随标书提供，全部加盖投标单位公章，以上资质要求有一项未提交，视为无效投标。 |
| 6 | 投标保证金：银行转账（必须由投标人的基本账户转出） 开户名称：新疆大源工程管理有限公司喀什分公司 开户银行：中国银行股份有限公司喀什经济开发区支行 银行账号：107085976642 投标保证金额：（150000.00元）大写：（壹拾伍万元零角零分） 1.投标人应保证投标保证金在开标前到账，并在新疆大源工程管理有限公司喀什分公司凭汇款凭证领取收款收据。投标人须携带银行汇款凭证及基本户开户许可证复印件加盖公章开具收据，资料不全者不予受理。（收据扫描件需放入标书） 2. 投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。各投标单位缴纳投标保证金时须在附加信息及用途栏内注明“喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期）设备采购及安装项目投标保证金，到账截止时间：2021年11月08日18:30（北京时间）。打款后请联系我方确认是否到账，若已到账我公司将以邮箱的方式给各投标人发送投标保证金收据扫描件。（以投标保证金接收方银行到账信息为准） 3. 若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。 4..投标保证金退还：开标结束后五个工作日内投标保证金按原账号退回，退还投标保证金时须携带投标保证金收据原件以及对开收据。 |
| 7 | 采购文件费用：0元 |
| 8 | 交易地点：喀什综合保税区内 |
| 9 | 联合体投标：不接受 |
| 10 | 投标文件份数：电子版（U盘）1份（Word及PDF扫描版本）。 |
| 11 | 1、投标文件的装订要求：投标文件不得以活页方式装订，不可拆装。装订应牢固、胶粘不易拆散和换页。正副本可以密封在同一投标文件袋中，投标文件正本必须逐页加盖公章。密封袋封口处加盖单位公章，并注明“开标时启封”字样。注：投标人需提供盖章后的投标文件正本扫描电子档（需逐页扫描，制成一个PDF文档与word版同时放入U盘），u盘与投标文件正副本一起封存在投标文件密封袋中。（u盘封面请载明项目名称、项目编号、公司名称）。u盘与投标文件递交后留档不予退还。副本可为正本的复印件。（电子标不需提供） 2、投标文件的密封要求： (1)在规定时间内为投标文件解密。 |
| 12 | 投标文件递交时间：2021年11月09日11：30（北京时间）止，之后所提交的文件将被拒绝接收。 递交地点：“政采云平台”线上递交 |
| 13 | 投标文件有效期：自递交投标文件截止之日起60日 |
| 14 | 开标日期：2021年11月09日11：30（北京时间） |
| 15 | 项目类型：本项目为不见面开标. |
| 16 | 投标报价： 投标人的报价应为所确定的采购文件范围、项目要求以及采购文件补充文件等实施过程中所涉及的工作内容的全部价格体现，投标人在投标报价时应充分考虑项目实施过程中涉及的所有费用。 本次项目公开招标采购方式，、最终报价以采购文件正本报价、最终报价作为最终价格。 |
| 17 | 不组织现场踏勘： |
| 18 | 政府政策： （1）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库{2016}125号）的要求，投标人须登录“信用中国”、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 中国政府采购网：www.ccgp.gov.cn 信用中国：www.creditchina.gov.cn 特别提示1：信用信息查询期限自公告发布之日至投标文件递交截止时，若有不良记录报名无效。 查询时间为：自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止。 查询渠道为：“信用中国”网站、“中国政府采购网”。 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合条件的供应商，其投标文件将被拒绝。 |
| 19 | 评标原则：经评标确定最终招标需求和提交报价的投标人后，由评标小组采用综合评分法对提交报价的投标人的投标文件和报价进行综合评分。 综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选投标人的评审方法。 |
| 20 | 中标服务费：中标服务费：R由中标方支付，参照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2002]1980号）及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2003〕857号文）中规定由中标单位向招标代理机构支付本项目代理费。 支付形式： 网银 支付时间： 中标公示后三个工作日内 |
| 21 | 合同签订：中标通知书发出之日起30日内 |
| 22 | 特别说明：设备安装场地图纸详见采购公告附件。 (1)场地服务费：0/元 (2)投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。 (3)不管投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用。 (4)为保证本项目服务质量及良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。 (5)各投标人的调研费、差旅费等费用自理。无论投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用。 (6)采购文件中部分加“*”“▲”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，招标人概不负责。 (7)采购文件如出现不一致情况，以前附表为准。 (8)此项目为电子标 (9)投标供应商需提前申领CA锁 |

- 一、说明

1 .投标说明

1.1本次招标按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》组织和实施。

1.2本采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》并参照国际惯例编制，解释权属本招标机构。

2.合格的投标响应人

合格投标响应人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

2.基本资格条件

投标人资格条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的合格投标供应商；

2.具有相应经营范围的企业法人营业执照（三证合一）；

3.法定代表人身份证或授权委托人身份证及法人授权委托书原件并加盖公章；

4.投标单位近三个月的社保缴纳证明（盖公章）以及近三个月完税证明（新成立公司除外）；

5.提供财务审计报告（2019年度或2020年度），2021年新成立公司提供有效期内银行出具的资信证明；

6.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)无尚在处罚期内的不良行为记录网上截图复印件加盖公章；

7.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8.提供反商业贿赂承诺书原件加盖公章；

9.本项目不接受联合体投标；

10.投标保证金 收据复印件及银行汇款凭证；

11.银行开户许可证复印件或银行基本账户信息（包含：银行账号及开户行名称）；

3 .投标费用

3.1.投标响应人应承担所有编写与提交投标书有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2.代理服务费 ：按照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）中规定收费基准价格的计取。

- 二、采购文件

4. 采购文件构成

4.1.投标文件由采购文件总目录所列内容、采购文件澄清的内容和采购文件修改的内容组成。

4.2.投标响应人应仔细阅读投标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范内容。如果投标响应人没有按照投标文件要求提交全部资料或者投标书没有对投标文件在各方面都做出实质性响应，那么投标响应人将承担其风险，没有实质上响应采购文件的要求的投标书将被拒绝。

5.投标文件的澄清

5.1.投标响应人对投标文件如有疑问要求澄清，应在投标截止期三天以前以书面形式（或传真）通知招标代理机构，招标代理机构对投标响应人的澄清要求均以书面形式（或传真）予以答复，同时将书面答复发给每个购买采购文件的投标响应人（答复中不包括问题的来源）。

6.投标文件的修改

6.1.在投标截止期前，无论出于何种原因，招标代理机构可依法主动地或在解答投标响应人提出的澄清问题时对采购文件进行修改，修改的内容为采购文件的组成部分。

6.2.采购文件的修改将以书面形式（或传真）通知所有购买投标文件的投标响应人，并对其具有约束力。投标响应人在收到上述通知后，应立即向招标的机构回函确认。

6.3.为使投标响应人准备投标时有充分时间对投标文件的修改部分进行研究，招标代理机构可依法延长投标截止期，但至少在投标文件要求的截止时间三天前通知，并以书面形式（或传真）通知所有购买投标文件的投标响应人。

7.采购文件的发售

7.1.采购文件的发售和截止时间，按照投标响应人须知前附表执行。

- 三 、投标文件

8.投标响应人应认真阅读采购文件中所有的内容

8.1 供应商应仔细阅读“采购文件”的所有内容，按“采购文件”的要求编制“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，并对“采购文件”做出实质性响应。否则，可能被拒绝。

9.投标文件构成

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书

（4）供应商基本情况一览表

（5）企业简介

（6）投标人类似项目业绩，须提供业绩合同、中标通知书及验收单加盖投标人公章

（7）生产厂家授权书

（8）主要人员配备表

（9）投标保证金收据复印件及银行汇款凭证

（10）投标承诺书

（11）供应商认为有必要提供的其他资料

9.1投标文件格式

9.1.1供应商需按照上述投标文件构成顺序编制投标文件，并编制目录、页码，并按采购文件中提供的格式填写、签署。措施文件未提供格式的，供应商可自行拓展。

9.1.2投标文件必须采用打印方式书写。投标文件内容采用 A4 纸打印。

9.1.3投标文件须装订成册。投标文件应按封面、目录、正文顺序装订。

10.投标报价

10.1本次项目报价以开标一览表报价为最终报价。

10.2若投标总价与单价不一致，以总价最低价为准；大写与小写不一致，以大写为准。

10.3投标报价中的计价一律采用人民币。

10.4投标总报价超过采购预算价的按无效报价处理。

11.投标保证金

11.1根据招标人要求投标响应人应提供前附表中的投标保证金，并在投标截止时间前汇入指定帐户（详见投标须知表 ）。此保证金是投标文件的一个组成部分。

11.2对于未能按要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应投标而拒绝。

11.3未中标的投标响应人的投标保证金将在定标后五个工作日内退还(无息)。

11.4如投标响应人有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标响应人在定标前撤回其投标文件；

（2）中标人无正当理由放弃中标的；

（3）中标人未能在规定期限内签署合同协议的；

（4）有效投标保证金成功交纳后，截止开标时间，供应商无正当理由不参加该投标且不递交弃标函，投标保证金不予退还。

11.6如投标响应人之间有串标行为或投标响应人有欺诈行为，除没收有关方投标保证金外，情节严重的移送有关部门依法处理。

12.投标有效期

12.1投标有效期为开标后60日历日。

13.投标文件的样式和签署

13.1投标文件必须统一用A4纸打印，按照商务标及技术标“一正四副”装订。正本和副本发生差异时，以正本为准。

13.2投标文件需由投标单位盖章，并由投标响应人的法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

13.3投标文件应无涂改、行间插字或删除，除非是根据已发出的采购文件补充指示修改的，或者是投标响应人造成的必须修改的错误。字迹模糊不清的，作无效标处理。修改处应加盖投标响应人公章。

- 四、投标书的递交

14.投标书的密封和标记

14.1投标响应人应将投标书商务标及技术标“一正四副”装在两个密封袋内，加以密封，并在密封压口处加盖公章及法定代表人或委托代理人（签字或盖章）。

每一密封袋上均应注明：

（1）招标人名称：喀什综合保税区管委会

（2）商务标及技术标“一正四副”字样

（3）注明下列识别标志：

项目编号：KSJJKFQZFCG(GK)2021-011

采购项目：

开标截止时间前不得开启。

14.2投标响应人还应将填好的一份开标一览表装入一单独的信封内加以密封，在密封压口处加盖公章和法定代表人或委托代理人（签字或盖章），并在信封上注明投标响应人名称，作为投标文件的一部分。

14.3如果封袋未按要求密封和加写标记，招标人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标书，招标人将予以拒绝。

14.5以上要求为线下开标要求，电子标不需提供。

15.递交投标书的地点和截止时间

15.1递交投标书的地点为开标地点，截止时间详见投标响应人须知前附表条款号十二

15.2招标人将拒绝在投标截止时间以后的投标文件

16.投标书的修改和撤回

16.1投标响应人在递交投标书前，可以修改或撤回其投标，但招标人必须在规定的投标截止日期之前收到书面通知。

16.2投标响应人对投标书的修改或撤消的通知应按本采购文件规定进行准备、密封、标注和递送。

16.3投标响应人的修改或撤回通知书应按规定编制、密封、标记和递交，并应在封袋上加注“修改”或“撤回”字样。

16.4在投标截止日期后，投标响应人不得对其投标书做任何修改或撤回。

- 五、开标与评标

17.开标

17.1（1）法定代表人身份证（驾驶执照正本、护照或公安部门的相关证明）或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证（驾驶执照正本、护照或公安部门的相关证明）。法定代表人授权委托书应当单独提供，并与投标文件中所提供的相一致；（2）具有相应经营范围的企业法人营业执照（三证合一）复印件并加盖公章；（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（4）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)无尚在处罚期内的不良行为记录网上截图复印件加盖公章；（5）提供反商业贿赂承诺书原件加盖公章；（6）保证金收据原件或汇款回执单；（电子标需将以上资料扫描件附在投标文件内）

17.2依据采购文件达不到采购文件规定要求的，视为不合格，不能进入商务标的评审。

17.3提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。

17.4开标时，招标人将当众宣读投标响应人名称、书面修改和撤回投标的通知以及招标人认为合适的其他内容。

17.5招标人将做开标记录，开标记录包括开标时宣读的全部内容。

18.评标方法和标准

18.1本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

注：1.投标无效的情形：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

（2）供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

（3）供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

（4）供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

（5）供应商应当对招标文件中“监管场地设施设备”“信息化系统”“冷库”所列的所有内容进行投标，如仅响应其中的部分内容，其该投标将被认定为投标无效。

（6）供应商不按照投标人需知前附表第6条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

（8）所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

（9）供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（10）投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（11）在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。

（12）供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为： 投标商所投产品应优先选择《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》、关于《财政部环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

1.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：

2.同品牌处理办法：

如采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3.中标候选人并列式时的处理方式：

如采用综合评标法，则： 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标人。

详细的评标标准：（具体内容详见综合评分表）

价格分占30%，1、评标基准价：取各有效投标人（通过初步评审）的投标报价的算术平均值作为基准价格；

3.1、采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分，由评标委员会负责核准合格供应商的价格得分。

商务占20%，技术占50%。（详见评审表）

投标文件的初审

投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

（一）资格性检查是指评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

资格性检查包含如下内容：

| 项目 | 评审内容 |  | 评审 意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 审查标准 | 1 | 具有合格的企业法人营业执照 |  |  |
|  | 2 | 法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证） |  |  |
|  | 3 | 参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)无尚在处罚期内的不良行为记录网上截图复印件加盖公章； |  |  |
|  | 4 | 投标单位近三个月的社保缴纳证明（盖公章）以及近三个月完税证明（新成立公司除外） |  |  |
|  | 5 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供财务审计报告（2019年度或2020年度），2021年新成立公司提供有效期内银行出具的资信证明； |  |  |
|  | 6 | 是否提供投标保证金汇款凭证及收据 |  |  |
|  | 7 | “政采云平台”信用查询记录截图 |  |  |
|  | 8 | 反商业贿赂承诺书 |  |  |
|  | 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |  |

通过上述资格性检查，可初步判定投标人的投标文件是否符合招标文件的要求。对于上述审查内容，投标人必须响应，否则其投标文件作废标处理。

符合性检查

1、符合性检查包含下列内容

| 项目 | 评审内容 |  | 投标单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | … |
| 审 查 标 准 | 1 | 由政府立项核准、审批的采购项目， 投标报价高于设定的采购预算价的； |  |  |  |
|  | 2 | 投标人对同一招标项目作出两个以上报价未明确效力的； |  |  |  |
|  | 3 | 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |
|  | 4 | 投标人名称、组织机构与资格预审时不符，涉嫌以他人名义投标的； |  |  |  |
|  | 5 | 评标委员会共同确定有实质上不响应招标文件要求的； |  |  |  |
|  | 6 | 投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的（投标文件正本的印章和签字不能为复印件）； |  |  |  |
|  | 7 | 投标的政府采购项目完成期限超过招标文件规定期限的； |  |  |  |
|  | 8 | 投标文件附有采购人不能接受条件的； |  |  |  |
|  | 9 | 投标人详细地址，联系人和电话； |  |  |  |
|  | 10 | 不满足招标文件实质性要求的其他情形； |  |  |  |
|  | 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |  |  |

评审表

| 评审因素 | 评分项目 | 评分规则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 投标价及评标基准价 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分，由评标委员会负责核准合格供应商的价格得分。 |
| 商务 （20分） | 相关业绩 （5分） | 投标人具有丰富的监管场所建设经验，提供与本项目建设内容类似业绩，类似案例都须至少包含“熏蒸库、喷淋消毒、智能卡口、实验室”中2个核心产品。每提供一个案例得 1 分，最多得5分，单合同只能核算一次得分。 评审依据：投标人的投标文件中提供的业绩合同、中标通知书及验收单加盖投标人公章的扫描件，未提供不得分。 |
|  | 投标人能 力及信誉 （5分） | （1）投标人获得国家级科技发明或进步奖，得 3 分；获得省级科技发明或进步奖，得 1 分；其他情况，得 0 分。（2） 投标人获得全国AAAAA级诚信企业信用等级证书的，得2分；获得全国AAA级诚信企业信用证书或市场监管部门出具“守合同重信用”公示企业证明的，得1分；其他情况不得分。评审依据：投标人的投标文件中提供获奖证书、企业信用等级证书扫描件加盖投标人公章的佐证，未提供不得分。注：以最高级奖项和最高企业信用等级证书计分，不累计。 |
|  | 投标人资质 （5分） | 投标人提供ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSASI18001(或ISO45001）职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000IT 服务管理体系证书的，每提供一个得1分，全部提供的得5分。 评审依据：投标人的投标文件中提供的有效证书的扫描件加盖投标人公章佐证，未提供不得分。 |
|  | 培训方案 （3分） | 投标人提供的培训方案，包括但不限于培训方式、课程设置、师资力量、时间安排，方案优得3分，方案良好得2分，方案一般得1分。 |
|  | 标书制作 （2分） | 投标文件目录清晰、页码连续、目录与页码对应准确，评审内容便于查找得2分，否则不得分。 |
| 技术（50分） | 技术参数 （30分） | 根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分，满足招标要求基本参数的的得20分；每满足一项▲指标的加2分，且满足▲指标需提供检测报告证明，未提供证明的不得分，共5个▲指标。 |
|  | 技术方案及能力 (8分) | 技术方案：投标人能清晰理解分析项目建设需求、平面布局图、货物进港流线图、海关工作人员及其他工作人员流线图（项目建设图纸由投标人现场地勘后由招标人提供），并提供技术方案和各类图纸。方案优4-5分，方案良好2-3分，方案一般得1分，不提供计0分。 |
|  |  | 为保证软件不侵权及后续功能的升级和维护，投标人应具有相应的知识产权：（1）喷淋消毒系统软件，得 1分，（2）熏蒸库系统，得 1分。（3）无害化处理设备，得 0.5 分，（4）移动智能消毒平台，得 0.5 分。 评审依据：投标人的投标文件中提供相应的知识产权证书的扫描件加盖制造商公章佐证，未提供佐证不等分。（注：以上知识产权证书取得日期需在本招标公告发布前） |
|  | 实施方案及能力 （6分） | 投标人提供的项目实施方案包括但不限于实施团队介绍，设备交付方案、项目实施进度及保证措施等内容。（1）方案优得3分，方案良好得2分，方案一般得1分。 （2）投标人配备的项目经理同时具有机电工程一级建造师和通信与广电一级建造师资格的，得2 分，同时具有机电工程二级建造师和通信与广电二级建造师资格的得1分，其他情况，得 0 分。 （3）投标人需安排一名技术负责人（项目经理和技术负责人不能为同一人选），该名技术负责人同时具有网络规划设计师证书、ITSS 项目经理证书和 CISP 证书得1分，其他情况，得 0 分。 评审依据：投标人的投标文件中提供以上相关人员获得证书的扫描件加盖投标人公章，个人身份证扫描件和开标前 3 个月在投标人企业的社保缴费证明佐证。未提供者不得分。 |
|  | 售后服务方案及能力 （6分） | （1）投标人提供的项目售后服务方案包括服务人员、服务响应时间和备品备件等内容，方案优得2分，方案良好得1分，方案一般得0分。 （2）投标人服务能力达到GB/T 27922《商品售后服务评价体系》要求，获得五星证书证书且证书覆盖范围包括：网络设备、视频监控系统、安全防范系统、仪器仪表、口岸监管设备得4分，获得四星证书证书且证书覆盖范围包括：网络设备、视频监控系统、安全防范系统、仪器仪表、口岸监管设备得3分，获得三星证书证书且证书覆盖范围包括：网络设备、视频监控系统、安全防范系统、仪器仪表、口岸监管设备得1分，其他情况，得 0 分。 评审依据：投标人的投标文件中提供以上证书的扫描件加盖投标人公章。未提供者不得分。 |

- 六、签订合同

27.签订合同

27.1中标供应商收到中标通知书后，应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人分别签订。

27.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。

27.3如中标供应商有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从谈判小组推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商，组织供需方签订合同或重新组织采购。

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

28.履约保证金

28.1中标人在收到中标通知书后的十个日历日内，须向采购人递交履约保证金，保证金金额为签订合同总价的5%，如无服务及产品质量等问题，该保证金在验收合格之日七日内退还中标人（无息）。

28.2如果中标供应商没能按上述第28.1款规定执行，采购单位将有权取消该中标决定并没收其投标保证金，并有权将中标资格授予另一个中标候选供应商或重新采购。

28.3如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.4在履约保证金到期退还前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知喀什经济开发区财政局采购办，否则由此产生的后果由中标供应商自负

- 七、其他事项

29.中标服务费

签订合同前，中标人须向采购代理机构一次性付清中标服务费，具体收费标准按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号规定收费标准（服务类），以差额定率累进法计算；否则，采购代理机构将视之为违约并取消该中标决定。

30.场地及设施服务费

31.1本采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

32.有关事宜

32.1中标服务费

1.1中标单位在领取本项目中标通知书时，按照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2002]1980号）及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2003〕857号文）中规定由中标单位向招标代理机构支付本项目代理费。

1.2中标服务费不在投标报价中单列。

# 第三章   技术规格及要求

1. 项目概况：

项目名称：喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期）设备采购及安装项目

采购单位：喀什综合保税区管理委员会；

项目类型：设备采购及安装

交易地点：喀什综合保税区内

- 内容及规模

本项目主要提供安检通道、辐射探测及消杀通道、检疫处理区、指定监管场地的建设内容。

- 服务要求：中标人负责完成对该项目的整体设备安装、调试及培训工作。

- 服务期限：待本项目的主体部分开始施工后，根据施工情况达到能够安装设备条件下，供应商进场与主体部分接洽进行同时施工。待主体部分完成时，即日起30日历日内完成设备供货及安装服务。

- 付款方式：以甲乙双方签订合同为准

- 验收标准：符合中华人民共和国海关总署对指定监管场地建设依据及相关验收标准。

- 质保期：以甲乙双方签订合同为准。

.其他

1）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

2）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 政府采购合同

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期）设备采购及安装

甲方：     喀什综合保税区管理委员会

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                              ；

1.4.2 发票开具方式：                                          。

- 1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；

1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

- 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期）设备采购及安装项目清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监管场地设施设备 | 1 | 批 |
| 2 | 信息化系统 | 1 | 套 |
| 3 | 冷库 | 1 | 套 |
| 总价：¥15,185,483.00 |  |  |  |

## 监管场地设施设备

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆外箱消毒系统 | 功能：对进入通道内的车辆及集装箱的箱表进行喷雾消毒； 设备指标 1.车辆在通道内的通行速度 ≤5 kM/h 2.消毒药剂类型： 复合季铵盐消毒剂。 3.外箱消毒处理时间 7.7s±20%（20尺标准箱） 4.原药箱容积 ≥190L 5.成药箱容积 ≥320L 6.药液输送泵输出压力 ≥1.7Mpa 7.药液输送泵输出流量 ≥50L/min 8.雾化喷淋启动时间 ≤1s ▲9.雾化粒径 20um -60um，需提供第三方检验报告。 10.控制模式 PLC+PC+远程，有手自动切换功能，可实现无人值守； 11.电气安全性 设备接地电阻：≤10Ω，绝缘电阻≥1MΩ 12.室外部分工作环境温度 -20℃～+55℃（普通防冻模块） 13.室内部分工作环境 温度1℃～+40℃，湿度10-99%（无凝露） 14.设备供电 380VAC±10% 3P1N1E 25KW 15.防护等级≥ IP65 ▲16.系统可实现手动控制和自动控制，自动.手动切换方便，需提供第三方检验报告。 软件指标 1.显示功能 对喷淋过程的状态及数据实时显示 2.控制功能 对部分手动功能可利用界面按钮控制 3.统计功能 对原药消耗量.成药消耗量.单箱成药消耗量.验箱量.作业时间.处理能力等进行数据统计 ▲4.权限管理功能：可对操作权限进行分配管理，需提供第三方检验报告。视频采集功能：对通行车辆进出信息进行视频采集，存储被喷淋车辆的照片，最小存储时间为1年，需提供第三方检验报告。 5. 通道式自动喷淋消毒系统嵌入式软件及系统软件具有软件著作权。 | 1 | 套 |
| 2 | 放射源操作钳 | 1.工作范围:用于放射源的远程操作，增大工作人员与放射源之间的距离，减少工作人员受照剂量。 2.技术要求 材 质：航空级不锈钢和铝 射线种类：可承受 α.β.γ 射线，辐射后无变化 最大开口：≤120mm 尺 寸： 1000 -1100mm | 1 | 套 |
| 3 | 放射源存储铅箱 | 可有效屏蔽χ.γ射线。具有腐蚀性的.放射性的.且高热的废料,需倒入储存桶中。 不锈钢内外饰面,内含铅板。 外壳材料：全覆盖 304 不锈钢 铅当量：≥5mmPb 设备尺寸：直径≥450mmX高500mmX5mmpb 处置口铅当量：≥5mmPb（区间） 移动轮：重载万向脚轮 | 1 | 套 |
| 4 | 熏蒸库 | 对货物进行熏蒸处理，包括自动投药系统.熏蒸操作系统.熏蒸气体浓度检测与交互系统.熏蒸库升温系统.熏蒸库密闭门.熏蒸药剂尾气净化等系统 1. 在线式溴甲烷浓度监测系统技术参数：测量量程：0-200g/m3；分辨率：≥0.1g/m³；精度：±2%；响应时间：5秒-120秒（取决于采样距离）； 2. 便携式溴甲烷残留检测仪技术参数： 检测范围：0-700ppm指示精度：±2% 使用范围：-20-50℃； 3. 熏蒸库密闭门采用充气密封方式密闭； 4. 熏蒸库门采用4轴心平面结构，使熏蒸库密闭效果更好，压实更平整可靠； 5. 熏蒸库密闭门具有很高的耐压强度，在压力测试过程中能承受不小于1000Pa压力的冲击，不变形； 6. 升温系统利用风道式加热器对熏蒸库进行升温，保证熏蒸时库内温度10℃以上（库内温度低于10℃，溴甲烷汽化不完全）； 7. 120分钟内实现≥70％溴甲烷回收； 8. 活性炭装填量≥150公斤； 9.熏蒸库系统嵌入式软件、系统管理软件、浓度与残留分析软件具有软件著作权。 | 1 | 套 |
| 5 | 无害化处理设备 | 1.用途：用于对截获的高风险动物及其产品进行无害化处理。 2. 功能要求与技术指标： 2.1具有高温与生物降解复合无害化处理工艺技术功能； 2.2工艺创新：（1）灭菌—-降解在同一罐体内进行，先灭菌后降解，灭菌温度大于≥100℃，降解温度55—75℃；（2）工艺设计具有对动物尸体分切.研磨细碎功能，保证处理效果；（3）自动化控制，操作简单.安全，经济.适用。 2.3节约和资源有效利用：（1）将病死动物通过灭菌和生物降解复合处理转化为有机肥原料，实现产物资源化利用；（2）处理过程中需要的辅料为锯末.秸秆.玉米芯.稻糠等农业废弃物原材料，来源广泛，容易取得，实现变废为宝，提供降解剂或产物检测报告。 2.4处理能力≥500KG/批次/周期，每周期处理时间≤20h。 2.5具有导热油加热系统功能；.电加热导热油加热，环保.节能；周波控制自动恒温。 2.6合金钢钢材刀具，具备有破碎及粉碎功能；刀具12组。 2.7总功率≥60KW（含破碎功率15KW；加热功率36KW），导热油循环加热，管壁灭菌温度≥160℃，降解温度55℃-75℃。电源电压：380V，50Hz。 2.8配有针对性的软件系统，实现智能化控制。液压方式开门，有手动.自动两套控制系统，≥10寸触摸彩屏；控制系统为电气配置。 2.9自动调节温度功能，能实现温度控制，可实现运行温度.运行状态.故障记录等。 2.10带自动故障报警显示装置及急停按钮； 2.11布局科学合理，处理有机废弃物过程无烟.蒸馏水排放；气体经过光氧催化净化器设备达标排放，主体质料304不锈钢，处理风量≥500m³/h ；功率：≥2kw；镍基复合催化涂层；紫外灯≥800mm,C波。 2.12一次性完成切割.绞碎.分解发酵.高温灭菌.烘干等步骤。 2.13负载较大时，具有可实现自动反方向转动功能。 2.14在处理机处于降解阶段，开启投料门或出料门时，搅拌部件能自动停止运行。 2.15破碎系统：破碎刀材质：优质合金钢；料斗材质：304不锈钢；破碎效率：≥2000kg/小时；设备功率：≥15KW。 2.16防护罩.电控柜及有危险部位设有安全警示标志，安全警示标志应符合GB 10396的规定。 2.17处理物对象包括：①动物尸体组织及排泄物.垫草垫料等；②违禁动物制品及动物源性食品等；③违禁植物，包括水果.花卉等。 2.18软件部分： 1）PLC控制系统集成.工程组态。 2）画面显示系统测量参数.控制方式.运行状况.控制对象状态。 3）故障报警：故障发生时间.故障内容.故障参数值（或状态）等信息。 2.19废气排放（非甲烷总烃指标）低于全国大气污染物综合排放标准120 mg/m3。 2.20 可与其他软件平台进行数据交换。 2.21高温生物降解系统管理软件具有软件著作权。 | 1 | 套 |
| 6 | 药品库 | 药品库安全系统满足溴甲烷熏蒸药品的存储及红外防盗，泄露报警.联动排风等功能。含≥4个药品库货架，货架参数： 1.外形尺寸：≥1000*400*2000 2. 层数：≥4层. 3. 材质：全钢结构（烤漆颜色可选） | 1 | 套 |
| 7 | 移动智能消毒平台 | 1.车底盘参数： 座位数：单排2座 驱动电池类型：免维护铅酸电池 续航里程（Km）：60-80 速度≤30 km/h 充电时间：6-8小时 总质量:≥2500kg 2.工作部分参数： 可选配平板电脑远程操控 工作电源：锂电池≥72V130AH 手持式喷枪：2杆 风送式喷雾机：水平射程(m):≥15 水平旋转角度：≥180° 仰俯角度：-5°～45° 喷枪流量（L/min）：8-15 喷枪射程（m）：12-15 原药箱容量（L）：≥10 水箱容量（L）：≥500 3.消毒平台管理软件具有软件著作权。 | 1 | 台 |
| 8 | 移动平台充电桩 | 供移动智能消毒平台充电 | 1 | 套 |
| 9 | 气瓶充气泵 | 1.功能. 用于气瓶充气，确保正压式自给呼吸器能够持续使用 2.技术参数.工作介质：空气 输入压力： 标准大气压 3.空气质量符合欧洲EN2021《国际呼吸压缩空气标准》，四级高压缸，可将空气压缩至20~30MPA; 4.体积小，重量轻 便携，坚固并适合各种广泛的应用 5.多种驱动方式可选——汽油.三相电.单相电 一体化金属机座，强度高.振动小 6.操作简单，性能优越 7.风扇轮保护罩：由抗冲击.防紫外线的材料制成，确保极佳的降温性能，且易于拆卸 8.组件和充气设备采用极其牢固耐用的不锈钢和Kevlar(卡夫拉)材料，确保良好的耐腐蚀性 9.P21过滤系统，确保压缩呼吸空气质量符合EN 12021的要求 配有油水分离滤芯，不锈钢的降温盘管，冷凝装置和中压安全阀 10.充气速度可达≥100L/min | 1 | 套 |
| 10 | 正压式自给呼吸器 | 1.输入压力：0-300bar 2.减压阀供气流量：≥1000L/min 3.需气阀供气流量：≥500L/min 4.气瓶水容积：≥6.8L/9L 5.理论使用时间：单瓶≥68分钟(6.8L)（按需气量30L/min计算） 6.背带.面罩阻燃特性：符合EN136.EN137及国家阻燃检测标准 7.重量（背板和背负系统）：≤2.7公斤 8.操作温度：-32℃-70℃ | 4 | 套 |
| 11 | 便携式硫酰氟残留分析仪 | 1.检测气体：硫酰氟； 2.检测范围. 0-100ppm， 3.检测方式：泵吸式 4.检测精度.±2% FS 5.报警设定值：≤5ppm 6.显示方式.液晶数字显示（带背景照明） | 1 | 套 |
| 12 | 溴甲烷残留检测仪 | 1. 检测气体：溴甲烷； 2. 检测范围. 0-700ppm， 3. 检测方式：泵吸式 4. 检测精度.±2% FS 5. 报警设定值：≤5ppm 6. 显示方式.液晶数字显示（带背景照明） 7. 塑料外壳，防止表面静电 8. 温度和浓度检测同界面显示 | 1 | 套 |
| 13 | 标识标牌 | 根据海关规范，制度上墙，门牌.区域标识等 | 1 | 套 |
| 14 | 冰柜 | 卧式 颜色 白色 总有效容积(L) ≥500 冷冻能力(kg/24h) ≥70 标准耗电量(kW.h/24h) ≤1.5 能耗等级 ≥3级 制冷剂 R290 噪声db（A）≤55 | 2 | 台 |
| 15 | 病媒生物监测器械 | 鼠笼.粘鼠板.CO2诱蚊灯.蝇笼等 | 1 | 批 |
| 16 | 采样工具箱 | 1．五金工具：检疫专用凿子.检疫专用宽头斧.美工刀. 果枝剪.园艺三件套.检疫专用折叠刀.检疫专用剪刀. 镊子.检疫专用取样铲.折叠手锯； 2．电动.电子工具：手电筒.放大镜.电子温度计.电 子秤.计数器； 3．取样记录：毛刷工具.油性记号笔.签字笔.书本夹. 标签.取样袋.离心管； 4．其他工具：劳保手套.卷尺.白色瓷盘.口罩.酒精 喷雾瓶.专用卫生包.水桶。 | 5 | 套 |
| 17 | 超净工作台 | 显示方式：LCD 空气流向：垂直流 工作面：一个 洁净等极：100级（≥0.5µm过滤效率达到99.99％） 工作区风速范围：0.3-0.6m/s（可调） 噪音：≤67dB 振动半峰值：≤5µm（X.Y.Z方向） 照度：≥300LX 功率(kw)：≤0.3 | 3 | 台 |
| 18 | 超声波清洗机 | 容量≥30L，超声波功率≤600W，≥10个震头，加热功率≤500W，频率≤40KHZ | 2 | 台 |
| 19 | 充电桩 | 每套可接入≥6个冷链集装箱。根据场地规划，配置≥4套专用设施电源。 | 2 | 台 |
| 20 | 储物柜 | 1. 材质：环氧树脂喷涂镀锌钢； 2. 具有高耐酸碱.防腐.防水.防火.防静电; | 10 | 个 |
| 21 | 传递窗70型 | 不锈钢材质.带紫外消毒 | 13 | 台 |
| 22 | 电动超低容量喷雾器 | 用于公共场所消毒 1.电源：≥220V 2.电机功率：600~1000W 3.药箱容量：≥7L 4.喷雾量：≥400ml/min 5.喷雾颗粒：≤50um 6.喷雾射程：6~8m 7.药箱材质：PP | 2 | 台 |
| 23 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 控温范围：室温+5℃-300℃ 温度波动：≤±1℃ 控温精度：≤0.1℃ 工作室尺寸(mm)：≥500×600×750 | 2 | 台 |
| 24 | 电子秤≥10KG) | 量程：0-10KG 精度：≤0.1g | 3 | 台 |
| 25 | 电子台秤（1Kg) | 1.称重范围：≥1KG 2.读数精度： ≤0.01g 3.可重复性(mg)： ≤10 4.线性(mg)：≤ 20 5.标准响应时间(s)：≤2 6.机壳采用防化学品表面处理，可耐受各种化学品腐蚀，甚至丙酮 7.砝码内置，采用 isoCAL 温度.时间触发的全自动内部校准和调整，配有外部校准功能开关。 8.四级防震以防止震动干扰称重结果,称重传感器采用高级部件和材料打造出新的单体传感器，安装在结实的特殊铝合金底板上，不受外界环境影响（例如温度波动和振动） | 5 | 台 |
| 26 | 电子天平（1/万） | 1.密度直读 2.左右除皮键，满足不同使用习惯 3.四级防震 4.计算因子 5.超载保护 6.全自动故障诊断 7.动态温度补偿 8.应用程序：计数.动物称重.百分比称量.净重求和.单位转换.合计.计 算 9.前置式水平仪 10.防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰 11.五面玻璃防风罩，视野清晰 12.超级双杠杆单体传感器 13. ≥80MHz 高速微处理器 MC1 14.最新 SMT 技术 15.内置 RS232 接口，符合 GLP 标准 16.下部吊钩，满足大体积称量 17.自动校准系统 18.量程（ g）：≥120 19.可读性(mg)： ≥0.1 20.秤盘尺寸(mm)：≥ 90 21.重复性（≤+mg）： 0.1 22.线性（≤+mg）： 0.2 23.校准方式：内校 | 1 | 台 |
| 27 | 防逃逸网 | 根据现场情况定制 | 1 | 项 |
| 28 | 废弃物收集箱 | 废弃物品收集 | 5 | 个 |
| 29 | 粉碎机 | 功率: ≥ 1.44KW 容量: ≥ 800g 转速: ≥34000转/分钟 | 2 | 台 |
| 30 | 风淋通道 | 304不锈钢材质，机械互锁，单人双吹，风速，22~25m/s,过滤器，高效484型 | 2 | 套 |
| 31 | 感应式干手机 | 材质：ABS 加热功率：≥1200W 触发模式：红外感应 | 5 | 台 |
| 32 | 感应式手消毒器 | 功率： ≤20w 红外感应距离： 8-12cm 安全类型 1类B型 液位窗显示： 满液时：1500ml±10% 药箱容积 ：≥1500ml | 12 | 台 |
| 33 | 高风险外来有害生物鉴定辅助系统 | 具有12000多种病虫杂草种类的分布.寄主等资料，多种作物的风险分析报告等，对于口岸检验检疫部门应对高风险外来有害生物提供了丰富的数据和资料。通过8种检索方式可以快速便捷地查到病虫数据库中的有害生物形态特征.生物学.危害特征.传播途径.检测方法与标准.检疫与防治等资料。内容丰富，图文并茂。协助检疫人员借助已有查获数据及预警信息，对外来生物快速准确的定性。 | 1 | 套 |
| 34 | 高速粉碎器 | 功率: ≥1.44KW 容量: ≥800g 转速: ≥35000转/分钟 | 1 | 台 |
| 35 | 高压灭菌锅 | 手轮式快开门安全连锁装置结构 外壳.筒体.网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 微电脑智能化自动控制 压力安全联锁装置，超温自动保护装置 自涨式密封圈，自动排放冷空气 高低水位报警，断水自控 超压自泄 内循坏排汽式，带≥3升集气瓶 灭菌终了可设自动排气.蜂鸣器提醒，自动停机 标配样品测试孔 内腔尺寸(mm)：≥Ф300×680 | 2 | 台 |
| 36 | 更衣柜 | 1.材质：304不锈钢材质； 2.具有高耐酸碱.防腐.防水.防火.防静电; | 12 | 个 |
| 37 | 工具柜 | 1.柜体：304不锈钢 2.上为玻璃趟门.下为双开门 | 3 | 个 |
| 38 | 恒温培养箱 | 控温范围：0℃-60℃ 分辨率：≤0.1℃ 波动度：≤±0.5℃ 均匀度：≥±1℃（37℃时） 输入功率：≤1000W 定时范围：0-9999分钟 内胆尺寸(mm)：≥490×390×610 载物托架：≥1块 | 1 | 台 |
| 39 | 货架 | 1.外形尺寸：≥1000*400*2000 2.层数：≥4层. 3. 材质：全钢结构（烤漆颜色可选） | 14 | 个 |
| 40 | 货物X光机 | 基于X射线扫描成像原理，采用高效半导体探测技术.先进的物质识别技术和数字图像处理技术，对各类行李.包裹进行实时检测.成像，并自动进行物质分类.着色，为用户提供清晰可靠和具有服务功能的高品质图像 系统主要技术参数 通用指标 1. 通道尺寸：≥1018mm（宽）×810mm（高）； 2. 传送速度：≥0.20m/s； 3. 传送带高度：≥300mm； 4. 最大载荷：≥200kg（均匀分布）； 5.线分辨力：≥40AWG（直径0.0787mm金属丝）＞44SWG； 6. 空间分辨力：水平≥Φ1.0mm，垂直≥Φ1.0mm； 7. 穿透分辨力：≥34AWG（0.160mm）＞38SWG； 8.穿透力（钢厚）：≥40mm钢板； 9. 显示器：≥19寸彩页液晶显示器，分辨率≥1280×1024。 X射线发生器 1. 阴极电压：140kv~160kv可调； 2.冷却方式/运行周期：油冷/100%； 3. 单次检查剂量：＜1.0μGy； 4. X射线源照射方式：顶部照射； 5. X射线传感器：L型二极管阵列，单个探测模块64像素一体化粘贴封装。 图像处理系统 1. 图像处理：彩色/黑白.有机物/无机物剔除.可变吸收率.图像增强.图像反色.高能/低能穿透.伪彩色； 2. 物质分辨：有机物：橙色；无机物：蓝色；混合物和轻金属：绿色； 3.选取与放大：任意选区，1~32倍放大； 4.图像回拉：≥50幅已检查图像回放； 5.存储能力：≥100000幅图像。 辐射安全 1. 射线泄露剂量率：＜0.5μGy/h（距离外箱体5cm处），符合所有国际国内健康安全标准； 2.胶卷安全：对ASA/ISO1600标准胶卷安全； | 1 | 套 |
| 41 | 货物冷链消毒系统 | 1.尺寸：≥长3200mmx宽1200mmx高1600mm 2.焊接：采用≥40x60x2mm方钢焊接，机脚配M12调整脚杯 3.马达：采用≥0.75KW 1:40万鑫齿轮减速马达 4.变频器：配≥0.4KW爱得利变频器，60SUS304双排齿轮滚筒 5.控箱：线体配置独立控制点控箱一套，电气开关均采用激光器功率0-350mW,功率连续可调； 6.雾化消毒，能实现六面无死角全面消杀，≤20秒即可完成全自动消杀； 7.输送速度可调，正反转切换，一键转换进出口功能 8.零下20度环境下正常工作； 9.自动计算显示消毒包裹数量； 10.模块分装，组装方便，插电即可用。 | 2 | 台 |
| 42 | 即热式热水器 | 出水类型：上出水 类型：储水式 控制方式：机械式 最大容积：≥5L 加热功率：≤ 2000W | 14 | 台 |
| 43 | 加样器 | 20-200uL可调 | 2 | 个 |
| 44 | 解剖镜 | 工作条件 1.适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz.气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 2.配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 主要技术指标 体式显微镜 1.放大倍率：8 - 40倍 2.变倍：0.8 - 4X连续变倍，变倍比1：5 3.工作距离：≥110mm 4.双目观察筒：视场数为≥22，瞳距调节范围为52-76mm 5.LED反射/透射照明底座： LED寿命：平均≥6000小时 6.目镜：≥10X，F.N. 22 7.所采用光学元件均为环保无铅玻璃，有ECO无铅认证 基本配置： 1.体式显微镜主机 1套 2.必配的附件.配件.专用工具.消耗品等 | 1 | 台 |
| 45 | 扣检池 | 满足海关监管查验需求，专业水生动物扣检池配套水恒温机组.生化过滤池.蛋白质分离器.PH计.溶氧.盐度.微滤机及防逃逸设备等。自动供氧.调温.调节盐度.水质等。 1.紫外线杀菌，硝化，处理水量：≥2-4T/h; 2.蛋白质分离器 处理量：≥5m³/h; 3.H:1-14； 4.溶氧仪：≥0-20.00ppm，分辨率≥0.01ppm； 5.电子盐度计：0-26%； 6.上部配置防逃逸与透气孔； 7.底部配置移动滑轮，两个万向，两个定向； 8. 上部设置进水口，出水口，下部设置排污口。 | 6 | 套 |
| 46 | 快速解冻板 | 材质：铝合金 尺寸：≥200*150*7mm | 8 | 个 |
| 47 | 冷藏柜 | 制冷方式: 单温 开门方式: 侧开式 放置方式: 立式 功能: 冷藏 容量: 301L(含)-400L(含) 耗电量: 2.00Kwh/24h(含)-2.49Kwh/24h | 2 | 台 |
| 48 | 冷处理室 | 10~-1℃，果温探针进度±0.1℃，温度可记录打印，423m² | 1 | 项 |
| 49 | 冷库货架及钢制托盘 | 冷库专用 | 2 | 项 |
| 50 | 媒介生物检验箱 | 手锯 医用剪子 展翅板 刷子 镊子 毒瓶 剪枝剪 多用型尖嘴钳子 标本瓶 三角刨 钢卷尺 活虫采集养虫管 小型军用锨 充电手电筒 植物采集记录签 环刀 袖珍型显微镜 昆虫采集记录签 口罩 美工刀 照明电光放大镜 检疫手套 解剖刀 指南针 签字笔 防护服 应急包 脱脂棉 创口贴 棉签 | 1 | 套 |
| 51 | 普通冰箱 | 1.容量：≥180L 2.额定电压220V 3.制冷方式：风冷 4.控制方式：微电脑控制 5.能效等级：≤2级 6.噪音值：≤40dB | 3 | 台 |
| 52 | 其他配套设施 | 防鼠防虫设施：鼠笼.粘鼠板.粘鼠板.挡鼠板.捕虫灯.捕蝇笼.粘蝇条.防霉防潮剂； 废弃物收集箱：密封式收集箱，≥50L*3pcs.100L*2pcs； 实验室器皿耗材：白磁盘.载玻片.盖玻片.表面皿.培养皿.放大镜.移液器.移液枪头.解剖针柄.昆虫针.钢斧.木工锯.贝尔曼漏斗.纸垫（薄）.胶皮管.止水夹.水盆.纱布.酒精灯.量筒.烧杯.镊子.虫管.镜头纸.毛笔等； | 1 | 项 |
| 53 | 器皿柜 | 1. ≥900mm*450mm*1800mm铝玻结构; 2.钢化玻璃门，带锁； 3.主体采用≥8mm厚的聚丁烯复合板，柜体，门板为≥6mm厚的聚丁烯复合板，经满缝焊接，具有高耐酸碱.防腐.防水.防火.防静电; 4.视窗：采用≥5mm厚透明玻璃； 5.调节脚：采用PVC调整脚。 | 1 | 个 |
| 54 | 人员测温全身消毒通道 | 1.雾化消毒功能，全方位消毒，保障安全 2.手部专用非接触式酒精消毒器，防止交叉感染 3.鞋底消毒功能 4.稳定控制消毒量级，确保消毒效果 5.红外人体测温，声光报警 6.设备状态提醒功能 7.自动补液功能.废液收集功能 8.通道照明功能，24小时使用不间断 9.自带刹车功能万向轮，方便移动 技术参数： 外形尺寸(mm): ≥长1850*宽1100*高2365 包装尺寸(mm): ≥长1890*宽1150*高2500 设备净重（kg): ≤300 毛重（kg):≤390 额定功率（W）: ≤420 实测功率（W）: ≤380 使用电压 /频率:AC220V/50Hz 使用环境:0-50摄氏度（低于0度无法使用，消毒剂结冰无法雾化） 主体材质:冷轧钢板表面喷塑 消毒方式:自动感应喷雾（可选配浓度智能系统） 制雾方式:超声波雾化 喷雾控制方式:微波感应启动，延时停止（延时5-30S可调节）2个出雾口 喷雾效率:1-3L/H 喷雾区域保护方式:磁吸式PVC门帘 喷雾消毒等待时间:5-15秒 消毒液箱容量:≥15L 消毒剂类型: ≥200ppm次氯酸稀释溶液 手部消毒方式:独立区域感应喷雾式免洗消毒液 人体感应方式:微波探测式 体温传感方式:红外热电堆式 体温采集距离:100-200mm（150mm最佳） 体温采集位置:额头（非接触式） 体温采集精度（摄氏度）:室温下±0.5 体温采集时间:≤1秒 体温测试输出:数字显示+语音播报 | 2 | 套 |
| 55 | 生物安全采送样箱 | 产品配置：海绵固定缓冲模块 1 个.95 千帕生 物安全密封罐 4 套（每个密封罐配置 1 个 7 孔海绵试管架海绵试管架）.UN 标签 7 枚，向上标签 7 枚.UN2814 与 UN3373 各 7 枚.危险警示标签 7 枚.运输单 20 枚. 背带 1 条.蓄冷冰盒一套.密码锁 1 把.检验报告 1 份.使用说明书 1 份 容积：≥13L 温控范围：2-8℃ | 6 | 个 |
| 56 | 生物显微镜 | 工作条件 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz.气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 主要技术指标 1.生物显微镜 2.光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm。 3. 载物台：钢丝传动，无齿条结构， 载物台高度：≥140mm，机械固定载物台, ≥ (W × D): 211 mm × 154 mm，移动范围 (X × Y): ≥ 76 mm × 52 mm 载物台XY 移动可锁定。 4. 调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: ≥15 mm )，可以进行张力调节；有粗调限位，避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度: ≤2.5 μm。 5.聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时）；2孔位：明场/暗场。 6. 照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命≥60000小时。 7.三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度≥30°；目镜：≥10X，视场数≥20；分光：100/0或0/100。 8.物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本。 9. 物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8mm）.10X（N.A.≥0.25 W.D≥8.0mm）.40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）.100XO（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm） 10.防霉装置：在三目观察筒.目镜.物镜都做了抗菌.防霉处理 11. 所采用光学元件均为环保无铅玻璃 | 1 | 台 |
| 57 | 实验室灯 | 可折叠，放大倍数≥20x，LED光源，带防尘盖 | 7 | 台 |
| 58 | 实验室智能污水处理柜 | 1.设备处理对象为实验室污水，污水中通常含有生物类污染物.有机类污染物.无机物污染物等。主要有重金属离子.酮.醚.酚.醛.酸类.碱类.可溶性盐类.烃类.细菌.病毒等污染因子； 2.设备设计处理废水水量为：25L-280L/天； 3.设备采用收集调蓄.酸碱中和.絮凝沉淀.低压微电解.高级氧化消毒.多介质过滤.活性吸附以及深度净化等技术处理废水中的各类污染物； 4.设备采用微电脑全自动操作，无需专人值守； 5.设备利用pH计和进口计量泵准确控制投药量，并设有液位控制.缺药报警等装置； 6.设备采用先进的充氧器，气水接触充分，反应完全； 7.设备出水指标达到《GB 8978-1996污水综合排放标准》中的三级标准和《GB18466-2005 医疗机构水污染物排放标准》中的相关排放要求； 8..设备电源：AC220V 50Hz，≤1.6KW； 9.设备尺寸：≥1300X700X1200Hmm。 | 1 | 套 |
| 59 | 实验台 | 根据房间布局定制，包含实验台.洗眼器.水槽.滴水架.插座.试剂架.实验凳等。实验台钢木结构，12.7理化板，耐酸碱，边缘加厚，洗眼器PP材质，水槽PP一体成型.三联水嘴，滴水架PP材质,耐酸碱，插座为实验室专用钢制底盒,万能六孔，实验凳软皮凳面,气动升降等 | 79 | 米 |
| 60 | 食品采样箱（外包装） | 1.耐高压采样均质罐 5个 2.无菌采样袋5包 3.普通8号采样袋 1包 4.普通6号采样袋 1包 5.多功能采样剪刀 1把 6.不锈钢采样勺 2个 7.不锈钢采样镊子 1把 8.长柄大号采样棉签 1包 9.采样板 30片 10.一次性采样手套 1包 11.防泄漏酒精灯 1个 12.50ml酒精瓶 1个 13.100ml酒精瓶 1个 14.消毒棉球 1包 15.试管架 1个 16.带盖试管 12支 17.一次性吸管 3ml 1包 18.塑料储物盒 3个 19.标签纸 1袋 20.记号笔 1支 21.说明书 1份 22.注塑箱体含冰盒1个 | 4 | 套 |
| 61 | 食品快速检测系统 | 1.主机(模块):包括但不限于分光光度检测模块.胶体金检测模块.数字化管理模块.智能定位模块.无线通讯模块等, 所有检测模块集成一体。 2.箱仪一体化设计，设计便携可手提，外形尺寸≤430×360×190mm。 3.仪器输入方式多样化：液晶触摸屏.键盘操作并可外接鼠标。 4.显示屏：≥15寸液晶电容式触摸显示屏。 5.操作系统：windows系统或Android 系统。 6.存储：≥2G内存，≥32G硬盘容量，并支持外部扩容。 7.无线通讯：主机内置蓝牙.wifi或4G无线通讯模块，能实现无线上网和数据传输功能。 8.打印：内置微型打印机可随时打印含有二维码信息的检测结果，结果可通过微信扫描识别，也可以外接打印机，打印标准篇幅A4检测报告。 9.电源：可直接使用 220V 交流电源或车载直流电源(12V)，也可使用内置锂电池供电，可保证快检系统在无交流电源情况下工作3小时以上。 10.接口：主机具备两个及以上USB接口.两个RJ45网络接口，一个HDMI接口，一个VGA接口，一个音频接口。 11.外观材质：坚固耐用.防水防尘土.抗电磁干扰，需采用防滑设计。 12.智能识别功能：采用智能图像识别技术，检测卡上机检测时无需注意卡片放置方向，设备自动识别并进行判断，避免人为操作误差。 13.仪器内置喇叭，配有操作视频.操作流程，视频可同屏播放，方便操作人员边操作边学习。 14.软件系统内置各项目国标值，检测结果可与国标值比对.判断。 15.需能实现检测数据实时上传省局快速检测系统，检测任务接收等功能，确保与实现与食药快速检测系统无缝对接。 16.分光光度检测模块 16.1.检测能力：可检测食品中常见的农药残留.易滥用添加剂.非食用物质.食品品质等指标。 16.2.检测通道≥24个，至少包含410.520.595.660nm 4个波长光源 16.3.波长误差：≤±1.5nm； 16.4.透射比示值误差：≤±1.0%； 16.5.透射比重复性：≤±0.2%； 16.6.稳定性：≤±0.01； 16.7.通道间误差：≤±0.05。 16.8.灵敏度：0.8mg/L甲胺磷抑制率≥65%；0.1mg/L灭多威抑制率≥95%。 17.胶体金免疫层析检测模块 17.1.检测能力：可检测食品中常见的兽药残留.生物毒素.违禁添加等。 17.2.检测通道：≥2通道。 17.3.扫描检测精度 CV≤3.0%。 17.4.探测器：线阵CCD或CMOS，像素：≥2048有效像素。 17.5.检测方式：反射式。 17.6.CT线位置自动识别扫描，无需人工调整，自动获取峰位置，实时显示检测谱图，自动半定性或半定量分析 18.智能定位模块 18.1.设备具备唯一的机器码，支持定位，实时显示经纬度信息及地理位置图。 18.2.每隔半小时发送开关机状态.经纬度信息。 19.系统软件功能 19.1.项目选择：系统可根据样品种类搜索该样品常用检测项目，满足非专业用户的需求。 19.2.项目管理：支持模糊查找，支持项目自定义检测依据，限量和判定结果。检测项目根据用户需求进行定制化增减，支持扩容。 19.3.辅助功能：支持预设置信息候选功能，支持首字母过滤筛选功能，支持上传.编辑.打印.删除等一键功能，软件设有多种帮助渠道，包括图文.视频.文字等。 19.4.统计功能：数据记录支持多条件组合筛选，方便用户统计。 | 1 | 台 |
| 62 | 手动液压叉车 | 1. 额定负载：≥2500KG 2. 高度下限：≥85mm 3. 高度上限：≥200mm | 2 | 台 |
| 63 | 手提式喷雾器 | ≥5L，含壶身.喷洒手柄.喷头≥2个。≥1.5米连接软管 | 4 | 台 |
| 64 | 台式锯骨机 | 功率：≥750W 电压：220V | 2 | 台 |
| 65 | 体视显微镜 | 1． 工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz.气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2． 主要技术指标 2.1 研究级体式显微镜 2.1.1 连续变焦显微镜镜体：左右光轴平行式变焦系统，变焦驱动机构采用水平手柄，备有以每一倍率变焦档为单位的停档装置；可变焦比：≤16.4:1（0.7×-11.5×时）；备有内装式孔径光阑。 2.1.2 聚焦机构：粗微调聚焦装置：备有内装式配重和聚焦机构轴粗.微调旋钮，粗调旋钮行程为≤80mm（粗调行程每一圈为36.8mm），微调旋钮行程为≤80mm，（微调行程每一圈为0.77mm） 2.1.3 倾角为30°的三目镜筒：光瞳间距调节范围为52-76mm，备有目镜固定钮，视场数≥22 2.1.4 物镜：复消色差1X物镜，数值孔径≥0.15；工作距离≥60mm 2.1.5 目镜：10×，视场数≥22 2.1.6 多功能LED透射光底座： 2.1.6.1 光源：LED光源（平均寿命超过10000小时） 2.1.6.2 有效照明面积：直径≥63mm 2.1.6.3 照明方式：透射光明视场法照明.斜射光照明.暗视野照明。 2.1.8 反射光照明装置： 2.1.8.1 光源：12V100W卤素灯 2.1.8.2 照明方式：双光纤导光管 2.2 高分辨率显微专用数码相机 2.2.1 像素：≥2000万像素 2.2.2 制冷系统：低于环境温度10度 2.2.3 测光方式：可达0.1% 2.2.4 图像采集速度：≥15 幅/秒（1600 X 1200） 2.2.5 芯片规格：1/1.8英寸彩色CCD 2.2.6 白平衡：自动 / 手动 / 点触式 2.2.7 感光度：≥ISO1600 2.3 显微图像控制及分析软件 2.3.1 采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程； 2.3.2 对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性； 2.3.3 在图像上添加注释.箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； 2.3.4 调节亮度.对比度.伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色.改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率.旋转图像等各种操作，支持反转.低通.高通.锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果； 2.3.5 对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像； 2.3.6 合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像； 2.3.7 方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系； 2.3.8 可以做离线白平衡.市场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理； 2.3.9 可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像； 2.3.10 可以测量直线长度.曲线长度.矩形面积.圆面积.周长.角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理。 | 3 | 台 |
| 66 | 微波炉 | 容量: ≥20L 功率: ≥600W | 3 | 台 |
| 67 | 微生物快速侦测箱 | 生物因子抗原快速检测试剂： 炭疽杆菌.鼠疫菌.土拉热菌.布鲁氏菌.鼻疽菌.类鼻疽菌.A 型肉毒毒素.B 型金 黄色葡萄球菌肠毒素 生物因子抗体快速检测试剂： 炭疽抗体.鼠疫抗体.土拉热抗体.布鲁氏菌病抗体.鼻疽抗体.类鼻疽抗体 | 1 | 套 |
| 68 | 污水处理系统 | 1.设备处理对象为实验室污水，污水中通常含有生物类污染物.有机类污染物.无机物污染物等。主要有重金属离子.酮.醚.酚.醛.酸类.碱类.可溶性盐类.烃类.细菌.病毒等污染因子； 2.设备设计处理废水水量为：≥10T/天； 3.设备采用收集调蓄.酸碱中和.絮凝沉淀.低压微电解.高级氧化消毒.多介质过滤.活性吸附以及深度净化等技术处理废水中的各类污染物； 4.设备采用微电脑全自动操作，无需专人值守； 5.设备利用pH计和进口计量泵准确控制投药量，并设有液位控制.缺药报警等装置； 6.设备采用先进的充氧器，气水接触充分，反应完全； 7.设备出水指标达到《GB 8978-1996污水综合排放标准》中的三级标准和《GB18466-2005 医疗机构水污染物排放标准》中的相关排放要求； | 1 | 套 |
| 69 | 消毒柜 | 消毒方式：臭氧 电源：220V 50HZ 规格：箱式 尺寸mm(长*宽*高)：≥550*400*1000 净化率：≥98% | 5 | 台 |
| 70 | 鞋架 | 不锈钢.4层 | 10 | 个 |
| 71 | 悬挂式温湿度计 | 湿度：0-100%RH 温度：-20~+40℃ 带校准证书 | 4 | 支 |
| 72 | 养虫箱 | 输入电压 AC220V 制冷功率 ≥85W 产品重量 25kg 产品容量 ≥100L 温度范围 4~38℃ | 1 | 台 |
| 73 | 药品柜 | 1.柜体：环氧树脂喷涂镀锌钢 2.上为玻璃趟门.下为双开门 | 1 | 个 |
| 74 | 医疗急救箱 | 根据临床医学.保健.急救的需要，对已注册的常规医疗器械进行组合 1.专业工具隔断，放置多种常用诊断工具 2.工具均有固定位置，开箱可见，取用方便 3.隔板采用EVA材质，隔层可随意拆卸组合 4.规范的医疗器械产品 | 2 | 个 |
| 75 | 制冰机 | 制冰量：≥20KG/24h 储冰量：≥10KG 制冷模式：风冷 | 1 | 套 |
| 76 | 智能多功能投掷箱 | 该投掷箱的投料舱配有红外感应舱门，伸手即可自动打开舱门；具备对废弃物自动杀菌消毒功能。 1. 具备自动感应开启.关闭功能； 2. 具备对废弃物自动杀菌消毒功能； 3. 废弃物收集箱拆卸装配简便，方便人工清洗； 4. 具备称重功能，箱体装满后予以提示； 5. 箱体材质：304不锈钢； 6. 电源电压：AC：220V。 | 1 | 个 |
| 77 | 紫外消毒机 | 功率: ≥50W 定时型:遥控定时型 电压: 220V 光源类型: 紫外线光源 灯管数量：≥2支 | 9 | 台 |

## 信息化系统

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控 |  |
| 2 | 无线网络 |  |
| 3 | 电子卡口 |  |

### 视频监控

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一. | 室外设备 |  |  |
| 1 | 网络摄像机（枪机） | 1. 智能彩色网络枪型摄像机，传感器尺寸≥1/2.7英寸,镜头光圈≥F1.0； 2. 最大分辨率和帧率达不低于1920×1080@25fps，视频压缩标准至少支持H.265.H.264； 3. 最低照度需满足彩色≤0.0005 lx.黑白≤0.0001 lx；在彩色模式下，当照度降低至一定佳时，摄像机可自动开启白光灯补光，在白天.夜晚均可输出彩色视频图像； 4. 支持智能报警功能，当智能分析行为类型为区域入侵.越界侦测.进入区域.离开区域时，报警检测目标可设置为人体.车辆.人体和车辆3种类别； 5. 支持智能分析防干扰功能，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化.篮球滚动.狗行走.树摇晃等情况下，不会触发报警； 6. 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭快捷配置页面，支持配置常用图像参数.OSD配置.视音频参数等，并支持恢复默认操作； 7. 支持像素数显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素和垂直像素数； 8. 内置暖色白光补光灯，补光距离≥30米； 9. 工作温度. -30℃~60℃，防护等级≥IP67。 ▲10.支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项； 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置；（提供由公安部所属相关检测机构或通过CMA认证的权威检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章（须带有本项目的项目名称及项目编号的水印）进行佐证，未提供或提供不符的无效。） | 110 | 台 |
| 2 | 枪机支架 | 配套 | 110 | 套 |
| 3 | 网络摄像机（半球） | ≥200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 最小照度≤0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR； 快门 1/3秒至1/100,000秒； 镜头2.8mm, 水平视场角≥ 113.5° (4mm.6mm.8mm可选)； 调整角度 水平.0°~360°;垂直.0°~ 75°;旋转.0°~360°； 宽动态范围 ≥120dB； 视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG； 帧率 50Hz. 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 存储功能 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 智能功能：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测； 通讯接口 ≥1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度 -10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结)； 电源供应 DC12V±25% ； 功耗不高于5.5W MAX ； 红外照射距离 EXIR：20-30米； 内置麦克风； 1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）.1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口 | 35 | 套 |
| 4 | 摄像机电源（12V） | 12V/2A | 145 | 个 |
| 5 | 网络球型摄像机 | 1. 网络高清智能球型摄像机，最大分辨率和帧率≥1920×1080@25fps，支持H.265.H.264编码； 2. 需支持≥22倍光学变倍，最大焦距≥110mm； 3. 低照度需满足彩色≤0.002lx，黑白≤0.0001lx； 4. 支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥-15°-90°，支持自动翻转； 5. 支持深度学习算法，支持人车分类侦测.报警.联动跟踪，支持区域入侵侦测.越界侦测.进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪； 6. 支持对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 7. 支持人脸抓拍场景巡航功能，支持设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间；实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片； 8. 支持人脸手动定位抓拍功能，手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍； 9. 支持智能分析抗干扰功能，当篮球.小狗.树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 10. 内置≥1个网口.≥1个存储卡接口.≥1对音频输入/输出接口.≥1对报警输入输出接口； 11. 内置补光灯，红外补光距离≥150m，白光补光距离≥30m； 12. 采用AC24V供电，防护等级需≥IP66，工作温度-30℃-65℃。 | 35 | 台 |
| 6 | 球机支架 | 配套 | 35 | 套 |
| 7 | 球机立杆 | 定制6米 | 9 | 套 |
| 8 | 枪机立杆 | 定制4米 | 9 | 套 |
| 9 | 收发器 | 1光4电 纤端口传输距离 标配20km（单模单纤） | 6 | 对 |
| 10 | 收发器 | 1光1电 纤端口传输距离 标配20km（单模单纤） | 15 | 对 |
| 11 | 交换机 | 8口千兆二层非网管型交换机 机架式 • 提供≥8个10/100/1000M自适应RJ45电口 ≥1个千兆SFP光口 • 支持IEEE802.3.IEEE802.3u.IEEE802.3x • 全千兆网络设计 • 线速转发.无阻塞设计 • 存储转发交换方式 • 超过10万小时的平均无故障时间 • -10~45℃宽温工作范围 • 坚固式高强度金属外壳 • 无风扇设计 可靠性高 | 8 | 台 |
| 12 | 交换机 | 24口千兆二层非网管型交换机 机架式 • 提供≥24个10/100/1000M自适应RJ45电口，≥1个千兆SFP光口 • 支持IEEE802.3.IEEE802.3u.IEEE802.3x • 全千兆网络设计 • 线速转发.无阻塞设计 • 存储转发交换方式 • 超过10万小时的平均无故障时间 • -10~45℃宽温工作范围 • 坚固式高强度金属外壳 • 无风扇设计 可靠性高 | 10 | 台 |
| 13 | 终端盒 | 8口满配 | 19 | 套 |
| 14 | 模块 | 千兆 单模，SFP | 4 | 个 |
|  | 二. | 机房设备 |  |  |
| 1 | 机柜 | 42U服务器机柜（2*1.0*0.6米）带4托盘 | 1 | 台 |
| 2 | 交换机 | 全千兆网管二层POE交换机 机架式 ≥24个千兆POE电口 ≥4个千兆光口 支持通过console口管理。交换容量336Gbps 包转发率96Mpps 1U高度 工作温度：0℃～50℃ 支持220v交流 POE输出功率≥370W 支持802.3af/at；支持VLAN 流量控制 ACL QOS 支持SNMP V1/V2c/V3网管 支持静态路由.RIP.RIPng.STP 支持Openflow协议标准 支持线缆检测 工作湿度：10%-90%（非凝露） | 2 | 台 |
| 3 | 模块 | 千兆 单模，SFP | 4 | 个 |
| 4 | 光转电源箱 | ≥14路 | 2 | 台 |
| 5 | ODF架 | 24芯 | 2 | 台 |
| 6 | ODF架 | 48芯 | 1 | 台 |
| 17 | 网络存储设备 | 1.机架式，4U，≥24盘位，服务器架构，64位多核处理器，≥16GB缓存（可扩展至32GB)，高效冗余电源，≥4个千兆网口，含≥430TB企业级存储容量 2.支持视音频直存，≥900Mbps接入带宽，支持SMART IPC接入，VRAID2.0 3.网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） ▲4.可支持视频质量诊断功能，对图像的亮度.偏色.对比度.清晰度.视频丢失.条纹干扰.视频噪声.视频虚焦等特征进行实时分析，并以日志.报表和图形化方式显示结果；应能对视音频.图片及智能分析录像的混合直存，节省存储服务器和图片服务器；并可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载；在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息；（提供由公安部所属相关检测机构或通过CMA认证的权威检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章（须带有本项目的项目名称及项目编号的水印）进行佐证，未提供或提供不符的无效。） | 2 | 台 |
| 18 | UPS | ≥20KVA/2H | 1 | 套 |
|  | 三. | 线缆及辅材 |  |  |
| 1 | 线缆 | RVV2*4.0mm2 300/500V | 1400 | 米 |
| 2 | 线缆 | RVV2*1.5mm2 | 2400 | 米 |
| 3 | 线缆 | 六类室内网线 | 30 | 箱 |
| 4 | 线缆 | 六类室外网线 | 5 | 箱 |
| 5 | 光纤 | GYTA型层绞式24芯室内单模光纤 | 3000 | 米 |
| 6 | HDMI线 | ≥15米长 | 7 | 根 |
| 7 | 室外设备箱 | ≥40*50*25cm | 20 | 个 |
| 8 | 室外设备箱 | ≥20*30*15cm | 180 | 个 |
| 9 | 跳线 | 电信级 | 120 | 根 |
| 10 | 水晶头 | RJ-45（五类） | 3 | 盒 |
| 11 | 水晶头 | RJ-45（六类） | 6 | 盒 |
| 12 | 金属软管（包塑） | 32mm | 30 | 箱 |

### 无线网络

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一. | 无线网络 |  |  |
| 1 | 室内无线接入点 | 网络标准：IEEE 802.11a，IEEE 802.11b，IEEE 802.11g，IEEE 802.11n，IEEE 802.11ac；最高传输速率：866Mbps；网络接口：≥1个千兆以太网口；天线类型：内置天线系统；工作模式：支持Fat/Fit两种模式；电源功率：<12.95W | 5 | 台 |
| 2 | 室外无线接入点 | 工作频段：802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.47～5.725GHz; 5.15~5.35GHz () 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz 调制技术：OFDM : BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps DSSS : DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM （11n）: MCS 0-15 MIMO-OFDM （11ac）: MCS 0-9 发射功率(较大)≥27dBm 工作温度/存贮温度：-40oC～65oC(-15oC时加热部件开启工作)/ -40oC～85oC | 4 | 台 |
| 3 | 授权函 | 类型：3G路由器；网络管理：支持；天线可拆卸：支持；即插即用：支持；路由热点：设置简单；适用面积：大户型（90-120㎡） | 9 | 套 |
| 4 | 无线控制器 | 吞吐量：1.6Gbps 工作/存储环境温度：0℃-45℃/-40℃-70℃ 工作/存储环境湿度：5%-95% 功耗：90W； 电源：220V交流输入，52.5V直流输入 | 1 | 台 |
| 5 | 收发器 | 光纤端口传输距离 标配≥20km（单模单纤） | 8 | 对 |
| 6 | 交换机 | 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 包转发率：≥13.4Mpps MAC地址表：≥4K 端口数量：≥9个 端口描述：≥8个千兆以太网端口，≥1个千兆SFP端口 传输模式：全双工 | 1 | 台 |
| 7 | 线缆 | RVV2*1.5mm2 | 800 | 米 |
| 8 | 线缆 | 六类室外网线 | 3 | 箱 |
| 9 | 金属软管（包塑） | 25mm | 1 | 箱 |
|  | 二. | 综合布线 |  |  |
| 1 | 网络信息面板 | RJ45 双口 | 12 | 个 |
| 2 | 网络模块 | RJ45 | 24 | 个 |
| 3 | 明装底盒 | 86底盒 | 12 | 个 |
| 4 | 网络水晶头 | RJ45 | 2 | 盒 |
| 5 | 线缆 | 六类室内网线，国标 | 4 | 箱 |
| 6 | 交换机 | 192Gbps,42Mpps, ≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1000Base-X以太网端口，堆叠功能 可堆叠 VLAN 支持802.1Q (最大4K个VLAN) 支持基于MAC的VLAN 支持GUEST VLAN 支持VLAN映射 | 2 | 台 |
| 7 | 收发器 | 光纤端口传输距离 标配≥20km（单模单纤） | 8 | 对 |
| 8 | 机柜 | 42U网络机柜（2*0.6*0.6米）带4托盘 | 1 | 台 |

### 电子卡口

| 序号 | 产品名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 电子栏杆 |  |  |
| 1 | 道闸 | 定制全密封直流电机 工作温度.-40℃~ + 75℃ 电压.220v±10%,110 v±10%,50/60HZ 额定功率.80 w 相对湿度.≤90% 遥控距离.≥30米 净重.≤68公斤 使用寿命：升降次数≥500万次以上 抬杆速度.1.3.6 秒可调节 臂长度.最长6米 自动加温功能 配档杆长≥500CM | 套 | 2 |
| 2 | 红绿灯 | LED数量90 单颗亮度3500-4500波长625+-5视角左右上下30度， 功率8W工作温度-40~+80℃ 适用电压AC85V~265V 外壳材质 PC | 套 | 2 |
| 3 | 抓拍地感 | 线圈与内部电路隔离，高可靠性； 灵敏度变化后自动校准； 环境自动飘移补偿； 线圈状态LED指示； 双继电器输出，五种输出模式可调； A2继电器输出延时0~4.5秒，九级可调，优化对高底盘车辆检测可靠性； 工作电压：AC 220/110V±10% 50HZ可选，详见标签； 额定功率：4.5W； 工作温度：-45℃~65℃； 工作湿度：≤95%（无凝露）； 工作频率：20KHz~170KHz； 反应时间：≤10ms； 灵敏度：九级可调； 继电器线圈及触点耐压值：AC 240V/10A ，DC 30V/10A； 线圈材质：推荐1mm²以上氟塑料多股铜芯镀锡线（铁氟龙高温线）； 线圈电感量：50~1000uH，推荐100uH~300uH； 线圈规格：推荐不小于1*2米,绕制3-6圈，电阻＜10欧姆； 线圈连接线：推荐不超过15米，每米至少双绞20次； | 套 | 2 |
| 4 | 票箱 | 喷塑工艺，预留读卡器\上下读卡方式可选.可视化语音对讲安装位置 | 套 | 2 |
| 5 | 可视门铃 | 采用PC+ABS外壳，机械快捷按键，7寸彩色触摸屏，外观设计简洁 可与室外机.管理机.平台等设备组成可视对讲系统 支持免打扰时段的设置 支持主动监视IPC或室外机的画面 支持门铃接入，复用报警输入第7.8口 同一户支持多台室内机（最多支持9台室内机） 采用高性能的扬声器和麦克风，支持噪声抑制与回声消除技术，保证高质量的语音通话 支持用户登录锁定机制及密码复杂度提示 安装便利（86盒安装.防脱钩设计.批量配置.网线供电等） 主处理器 高性能嵌入式处理器 操作系统嵌入式 LINUX操作系统 操作方式触摸屏+5个机械按键 视频压缩标准.帧率 H.264 材质 PC+ABS 屏幕分辨率 800*480 网络协议IPv4,FTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,,RTSP,RTP,TC 功耗待机≤1w，工作≤7w 工作温度和湿度-10℃~+55℃；10~90%RH 供电方式DC 12V或大华楼道交换机供电(最大供电距离50 显示屏≥7寸 全真彩TFT屏 | 套 | 2 |
| 6 | LED显示屏 | 超薄.3.2V节能.多用途条屏。新近开发的一套条屏专用软件，可工作于文字方式，支持BIG5码，支持MODEM远程通讯的功能；本条屏采用字库方式，有英文.简.繁体.旋转简.繁体可供选择，用户并可自由编辑字，图形，显示方式，汉字单屏显示5个字符以上。 内存分区管理，分区数达220个，可单独控制每一个分区。 内置高效DC-DC转换器，提高输入电压(+8～+30V)范围，也可用电瓶直接驱动。 多达20多种进入.退出模式可供选择，停留方式和停留时间用户可自由更改。 提供3位控制输入和1位控制输出(可定义输出)。 ，有RS-232.RS-485以及MODEM远程通讯可供用户选择 性能参数 工作电源：+8～+30V。 单 色：峰值功耗3W每字,平均功耗0.6W每字(峰值功耗的1/5)。 双 色：峰值功耗6W每字,平均功耗1.2W每字(峰值功耗的1/5)。 工作寿命：大于5年。 工作温度：-20℃～+60℃； | 套 | 2 |
| 7 | 信号灯立杆 | 与信号灯配套，高2米 直径≥75MM 3.4镀锌喷漆过塑 ,带安装法兰 | 套 | 2 |
| 8 | 读写器 | 作为专业的运通卡阅读器采用专用运通卡设备，兼容乌鲁木齐海关所用运通卡。 卡片内有操作系统COS，可以提供各种复杂的安全机制以保证数据访问的正确性和完整性； 存储容量大.处理能力强.信息存储安全性好； 适用于对安全性要求高的银行卡系统； 运通卡内存储业务数据定义（暂定） 在卡口门禁系统的业务需求尚未完全确定的情况下，运通卡内存储的数据信息暂定如下： BYTE CardNumber[10+1]; // 运通卡编号 BYTE Name[20+1]; //持卡人姓名 BYTE ID[18+1]; //持卡人身份证号 VARIANT MakeDate; //发卡日期 BYTE MakeUser[8+1]; //发卡操作员海关编号 VARIANT ExpireDate; //卡片有效日期 每张运通卡内存储的数据信息同时会存储在数据库中，数据库中还可以存放持卡人所属企业.持卡人照片等信息。 产品功能： 读写接触/非接触智能卡 可以选择内置或外置非接触卡天线 设置设备号 通过RS232接口和计算机设备通讯 蜂鸣器提示.警告 LED指示灯提示工作状态 提供多应用平台的应用开发接口 产品特点： 符合ISO14443标准，支持Type A和Type B非接触运通卡 符合ISO7816标准，能同时支持多厂家多类型运通卡 内置.外置天线选择灵活，适应多种应用环境 内带SAM卡安全认证 存储容量：32KB RAM 工作频率：11.0592MHz 通讯方式：RS-232C异步串行通讯 通讯接口：DB-9Female Connector 工作指示：电源LED指示，工作LED指示 智能卡读写机构：下压接触型/摩擦型 提供SAM卡读写机构 工作电源：9VDC 工作电流：<300mA 环境温度：0℃ ─ 50℃ | 套 | 2 |
| 9 | 读写器 | 作为专业的运通卡阅读器采用专用运通卡设备，兼容乌鲁木齐海关所用运通卡。 卡片内有操作系统COS，可以提供各种复杂的安全机制以保证数据访问的正确性和完整性； 存储容量大.处理能力强.信息存储安全性好； 适用于对安全性要求高的银行卡系统； 运通卡内存储业务数据定义（暂定） 在卡口门禁系统的业务需求尚未完全确定的情况下，运通卡内存储的数据信息暂定如下： BYTE CardNumber[10+1]; // 运通卡编号 BYTE Name[20+1]; //持卡人姓名 BYTE ID[18+1]; //持卡人身份证号 VARIANT MakeDate; //发卡日期 BYTE MakeUser[8+1]; //发卡操作员海关编号 VARIANT ExpireDate; //卡片有效日期 每张运通卡内存储的数据信息同时会存储在数据库中，数据库中还可以存放持卡人所属企业.持卡人照片等信息。 产品功能： 读写接触/非接触智能卡 可以选择内置或外置非接触卡天线 设置设备号 通过RS232接口和计算机设备通讯 蜂鸣器提示.警告 LED指示灯提示工作状态 提供多应用平台的应用开发接口 产品特点： 符合ISO14443标准，支持Type A和Type B非接触运通卡 符合ISO7816标准，能同时支持多厂家多类型运通卡 内置.外置天线选择灵活，适应多种应用环境 内带SAM卡安全认证 存储容量：32KB RAM 工作频率：11.0592MHz 通讯方式：RS-232C异步串行通讯 通讯接口：DB-9Female Connector 工作指示：电源LED指示，工作LED指示 智能卡读写机构：下压接触型/摩擦型 提供SAM卡读写机构 工作电源：9VDC 工作电流：<300mA 环境温度：0℃ ─ 51℃ | 台 | 3 |
|  | 二 | 车牌识别 |  |  |
| 1 | 一体化卡口抓拍单元 | 内置网络防雷模块 支持，内置偏振镜切换控制器 自动LED光源补光 识别车牌种类民用车牌(除5小车辆).警用车牌.军用车牌.武警车牌及2002式新车牌；增加对新疆周边5国车牌的识别功能； 车辆捕捉率≥99%； 国内车牌识别正确率≥98%； 允许车辆行驶速度：≤30km/h； 识别时间≤0.3s/架次(从捕捉到车辆至输出识别结果），车牌和车型的识别一次完成； 图片有效像素1600(H)×1264(V) 最大视频分辨率/帧率1600(H)×1264(V),1~50fps可调 高清视频格式H.264H.H.264M.H.264B.MJEPG 工作电压AC90V~300V 平均功耗<21W（不含适配器），<87W（含温控，不含适配器） 作温度-40℃~+80℃，工作湿度10%~90% | 个 | 2 |
| 2 | 镜头 | 工业相机镜头，焦距可调，满足现场车牌抓拍要求。 | 个 | 2 |
| 3 | 立杆 | 高1.2米 直径75MM 3.4镀锌喷漆过塑，带安装法兰 | 套 | 2 |
| 4 | 抓拍地感 | 具有环境温度自动补偿功能 线圈带防雷击保护 线圈故障自动侦测功能 多档灵敏度可调节 可选择不同频率避免线圈相互干扰 继电器信号输出，多种输出方式可选择 工作电源： AC220V。 电压公差： 交流±15% 额定功率： 4.5W； 输出继电器：220V/5A DC； 工作频率： 20KHz至170KHz； 反应时间： 10毫秒 存在时间： 无限存在/有限存在10分钟 灵 敏 度： 四级可调 线圈电感： 推荐150uH—300uH(包含连接线) 50uH—500uH(包含连接线) 连线长度： 推荐小于20米，每米绞合20次以上，总电阻小于10欧姆 储存温度： -40oC到+85oC | 个 | 2 |
| 5 | 线材 | 符合国家标准 | 批 | 2 |
| 6 | 工控机 | Intel第6代Core i7/i5/i3/pentium 处理器 双通道(Non-ECC) DDR4 1866/2133，高达32GB 支持VGA与DVI显示 支持SATA3.0, USB3.0, 双GbEs 支持5个RS-232和1个RS-232/422/485串联端口 ≥1个PCIe x16 (Gen3)和≥1个PCIe x4 (Gen2),和5个PCI扩展槽 CPU I5四核 2.5G 8G内存500G硬盘 含 鼠标键盘 | 台 | 2 |
| 7 | 显示器 | ≥21.5英寸液晶显示器 | 台 | 2 |
| 8 | 车牌识别系统 | 定制，可识多国车牌。 | 套 | 1 |
|  | 三 | 网络设备 |  |  |
| 1 | 交换机 | 智能交换机≥16电口≥1光口IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X支持端口限速和流限速 支持每端口4个不同优先级的队列 支持根据报文802.1p映射到不同队列 支持SP.WRR.SP+WRR算法 Web网管，拓扑自动发现.告警管理.可视化配置，友好的人机界面 | 台 | 2 |
| 2 | 串口服务器 | 软件特点协议：ICMP，IP，TCP，UDP，DHCP，BOOTP，Telnet，DNS， SNMP，HTTP，SMTP，ARP，PPPoE，DDNS 安全协议：DES，3DES，AES，SSH，SSL，HTTPS， RADIUS，PAP，CHAP，TACACS+ 配置： Web Console，Serial Console，Telnet Console， Windows Search Utility 驱动支持：Windows Real COM drivers (for Windows 95， 98，ME，NT，2000，XP，2003，Vista，XP x64，2003 x64， Vista x64)，Linux Real TTY driver，Fixed TTY drivers (for SCO Unix，SCO OpenServer，UnixWare 7，UnixWare 2.1， SVR 4.2，QNX 4.25，QNX 6，Solaris 10，FreeBSD，AIX 5.x，HP-UX 11i) 物理特性材料：SCC钢板(1 mm)，IP30等级保护 重量： NPort? 6600-16：3580 g 尺寸： 无挂耳：440 x 195 x 44 mm (17.32 x 7.68 x 1.73 in) 含挂耳：480 x 195 x 44 mm (18.9 x 7.68 x 1.73 in) 环境参数工作温度：0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F) 工作湿度：5 ~ 95% RH 存储温度：-20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) 电涌保护：内嵌15 KV ESD保护 电源要求电源输入 AC模式：100 ~ 240 VDC DC模式：±48 VDC (20 ~ 72 VDC，-20 ~ -72 VDC) 电源功耗： AC模式：285 mA @ 100 VAC，190 mA @ 240 VAC DC模式：293 mA @ 48 VDC 电源线保护：1 KV burst (EN61000-4-4. EFT/B)，0.5 KV surge (EN61000-4-5) 安规认证EMC：CE (EN55022 Class A/EN55024)；FCC (FCC Part 15 Subpart B，Class A) 安全：UL (UL60950-1；TüV （EN60950-1） EN61000-4-2 (ESD)：4 KV contact EN61000-4-4 (EFT)：1 KV power EN61000-4-5 (Surge)：2 KV power 可靠性报警工具：内建蜂鸣器和RTC（实时时钟） 自动重启触发机制：内建WDT（看门狗时钟） | 台 | 2 |
| 3 | UPS不间断电源 | 3KV 2小时整机效率高达93％;提供ECO模式，使效率高达98％以上，降低了UPS的电力损耗。 应对中国电网要求设计，提供较宽的输入电压范围210VAC~475VAC。能适用恶劣的电网环境。优异输入频率范围使UPS能适应发电机等不同供电设备。 IGBT调频智能整流逆变技术，输入功率因数高达0.99，输入电流谐波低到3％;输出电压电流性能更加优异。 强大的过载能力：110-125％的负载可正常运行10分钟;125-150％的负载可正常运行1分钟。并具有输出短路保护能力 | 套 | 2 |
| 4 | 蓄电池 | 免维护铅酸电池 | 块 | 16 |
| 5 | 机柜 | 标准19寸，22U机柜，采用优质冷轧钢材料，高密度六角蜂窝式网孔，通风散热良好，不易变形经久耐用。 | 台 | 2 |
| 6 | 收发器 | 传输距离 标配20km（单模单纤） | 对 | 3 |
| 7 | 电脑 | I5处理器.4G内存/1T硬盘，至少1个串口.1个PCI插槽（主机） | 台 | 3 |
| 8 | 显示器 | 21寸显示器 | 台 | 3 |
|  | 四 | 电子车牌 |  |  |
| 1 | 电子车牌阅读器 | 工作频率 920～925MHz 工作方式 广谱跳频 支持的协议 ISO-18000-6B.ISO-18000-6C(EPCG2).TK900 最高通讯速率 115200 bps 系统接口 RS232/RS485/Wiegand26/34 识别距离 8～12米（视选用天线而定 电子标签 ISO6BG1/ISO6BG2/EPCUHFGen2 射频发射功率 27～32dBm 识别率 ≥99.9% 读写速度 每秒大于50张(参考) 接收灵敏度 与环境因素.标示物体材质.标签类型和天线参数等相关 读卡方式 定频.跳频 功耗 小于12W 工作电压 10～25VDC 工作温度 -30℃～+55℃ 工作湿度 10%～95% 密封防尘 IP53 | 台 | 2 |
| 2 | 电子车牌天线 | ）工作频率 900MHz～928MHz 极化方式 水平极化 水平3dB波束宽度 30°± 2° 垂直3dB波束宽度 30°± 2° 增益 10.0dBi 电压驻波比 <1.3 前后比 >25dB 输入阻抗 ≤50 功率容量 ≥500 连接接头 N-F 雷电防护 直流接地Direct Ground 工作温度 -10℃～+55℃ 天线重量 ≤4.5kg | 台 | 2 |
| 3 | 射频电缆及接口 | 国标10-15米 | 套 | 2 |
| 4 | 电子车牌发卡器 | 高频系列之远距离桌面型发卡器,读写器，产品外壳采用公模外壳，支持符合ISO/IEC15693和ISO18000-3标准各厂商的 电子标签。主要应用于各应用系统发卡写卡之用。 工作频率：13.56Mhz； 支持协议：ISO15693标准； 供电电压：5V USB供电； 识别距离：1-120mm（本特性与卡片性能及天线尺寸有关）； 识别速度：单张识别；批量识别。 通信接口：USB免驱动(大批量需求可定制如RS232/485等）； 工作模式：读卡模式，扫描模式，通道模式(可通过SDK内置的软件工具配置)； 工作指示：1个内置蜂鸣器.1个双色工作指示灯； 物理物性： 外壳材质：公模外壳(黑色) 重 量：200克 环境参数： 工作温度：-0度~60度 储存温度：-0度~75度 相对湿度：5%-80% | 台 | 1 |
| 5 | RFID读卡器安装支架 | 定制铝合金 | 套 | 2 |
| 6 | 电子车牌识别子采集系统 | 采集准确率99.9% | 套 | 1 |
|  | 五 | 底盘相机 |  |  |
| 1 | 车辆底盘摄相机 | 一体机，300万数字高清，自动抓拍.合成图像，用于各种条件恶劣或危险工作的地方，内置一体化光学组合器件（IOP），自动光圈/自动背光补偿，军用金属部件，全密封结构，防水.防腐蚀.防震.仿冷凝，夜间可启用照明 内置温度探测器，自动控制加热器及风扇，最高分辨率可达2304×1296P @ 30 fps,在该分辨率下可输出实时图像 采用ROI.SVC等视频压缩技 | 台 | 2 |
| 2 | 车辆底盘相机安装组件 | 军用钢材全密封结构铸造，防水.防腐蚀.防震.仿冷凝，全自动补光 | 套 | 2 |
|  | 六 | 系统软件 |  |  |
| 1 | 综合控制系统 | 定制开发，满足海关要求，可实现与海关系统的数据交换 | 套 | 1 |
| 2 | 仓储管理系统 | 定制开发，满足海关要求，可实现与海关系统的数据交换 | 套 | 1 |
| 3 | 卡口采集系统 | 定制开发，满足海关要求，可实现与海关系统的数据交换 | 套 | 1 |
| 4 | 数据库管理系统 | 定制开发，满足海关要求，可实现与海关系统的数据交换 | 套 | 1 |
| 5 | 数据接口研发 | 定制开发，满足海关要求，可实现与海关系统的数据交换 | 套 | 1 |
| 6 | 地磅数据采集系统 | 电子地磅数据采集，可与物流监控系统实现数据对接 | 套 | 2 |

## 冷库

| 一.库房保温部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 金属面硬质聚氨酯夹芯板 | 100mm厚聚氨酯保温，密度：40Kg/m³±2Kg/m³，板材B2阻燃，双面0.376彩钢 | 3402 | ㎡ |
| 2 | 金属面硬质聚氨酯夹芯板 | 150mm厚聚氨酯保温，密度：40Kg/m³±2Kg/m³，板材B2阻燃，双面0.376彩钢 | 310 | ㎡ |
| 3 | 手动双开冷库平移门 | 3000mm*3000mm*100mm | 8 | 扇 |
| 4 | 月台滑伸门 | 2600mm*3000mm | 9 | 扇 |
| 5 | 顶板吊顶及墙板地脚 | C型钢、钢丝绳、角铁、蘑菇头等 | 1 | 项 |
| 6 | 地面挤塑板保温 | 200mm厚，XPS挤塑板错缝铺设， 密度：24±2Kg/m³，不阻燃 | 450 | m³ |
| 7 | 库体安装辅料 | 密封胶、发泡剂等 | 3712 | ㎡ |
| 二.制冷压缩机组部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 半封闭活塞式机组 （冷冻库制冷主机） | 1、半封闭往复压缩机；蒸发温度-30℃ 冷凝温度45℃时，制冷量为≥18.92KW；输入功率为≥13.37KW；电流≥26.8A，能效比≥1.41 2、机组配置：高低压压力控制器控，液体干燥过滤器，油分离器，高压储液器，可实现自动开停机模式。产品送达指定地点，并完成安装调试，提供相应的技术服务。 | 2 | 台 |
| 2 | 半封闭活塞式机组 （保鲜库制冷主机） | 1、半封闭往复压缩机；蒸发温度-10℃ 冷凝温度45℃时，制冷量为≥23.7KW；输入功率为≥9.23KW；电流≥17.28A，能效比≥2.57 2、机组配置：高低压压力控制器控，液体干燥过滤器，油分离器，高压储液器，可实现自动开停机模式。产品送达指定地点，并完成安装调试，提供相应的技术服务。 | 5 | 台 |
| 3 | 冷冻库冷风机 | 1.换热面积≥170m² 2.片距≥9mm 3.风量≥44000m³ 4.风机射程15m 5.电热融霜。产品送达指定地点，并完成安装调试，提供相应的技术服务。 | 2 | 台 |
| 4 | 保鲜库冷风机 | 1.换热面积≥80m² 2.片距≥6mm 3.风量≥13140m³ 4.风机射程≥15m 5.电热融霜。产品送达指定地点，并完成安装调试，提供相应的技术服务。 | 10 | 台 |
| 5 | 半封闭螺杆式机组 （常温区制冷主机） | 1.40HP螺杆三并联制冷机组 2.冷凝温度35℃/蒸发温度-10℃下制冷量≥240.3kW，输入功率≥76.8kW，能效比≥3.125 3.机组配置：恒压阀，风冷油冷却器，喷液冷却，油过滤器，高低压压力控制器控，液体干燥过滤器，回气过滤器，油分离器，高压储液器，高低压力传感器，产品送达指定地点，并完成安装调试，提供相应的技术服务。 | 1 | 台 |
| 6 | 常温区冷风机 | 1.换热面积≥140m² 2.片距≥6mm 3.风量≥26280m³ 4.风机射程≥15m 5.电热融霜。产品送达指定地点，并完成安装调试，提供相应的技术服务。 | 8 | 台 |
| 7 | 常温区蒸发式冷凝器 | 排热量≥650kW,逆流式 外壳镀铝锌板，排管整体热浸锌。产品送达指定地点，并完成安装调试，提供相应的技术服务。 | 1 | 台 |
| 8 | 热力膨胀阀 | T系列，配套制冷设备专用膨胀阀，过热度可调，采用平衡流口设计，不锈钢感温包及毛细管。产品送达指定地点，并完成安装调试，提供相应的技术服务。 | 20 | 只 |
| 9 | 制冷剂 | R22，产品送达指定地点，并完成安装调试，提供相应的技术服务。 | 1 | 项 |
| 10 | 冷冻油 | SK100，制冷机组专用冷冻油，具有优越的润滑性、化学稳定性、低温特性和与冷媒的相溶性。产品送达指定地点，并完成安装调试，提供相应的技术服务。 | 1 | 项 |
| 11 | 制冷阀件 | 配套制冷设备专用截止阀，用于制冷剂的液体、吸气和热气管路。产品送达指定地点，并完成安装调试，提供相应的技术服务。 | 1 | 项 |
| 三.末端控制系统及库内照明系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 冷库专用灯 | LED防潮、防汽、防水冷库灯，产品送达指定地点，并完成安装调试，提供相应的技术服务。 | 96 | 套 |
| 2 | 冷冻、保鲜冷库控制箱 | 全自动控制冷库制冷、化霜，故障自动检测集中显示，产品送达指定地点，并完成安装调试，提供相应的技术服务。 | 7 | 套 |
| 3 | 常温区冷库末端PLC控制箱 | PLC可编程控制，触摸屏交换界面，交流接触器、热继电器。全自动控制冷库制冷、化霜，故障自动检测集中显示；产品送达指定地点，并完成安装调试，提供相应的技术服务。 | 1 | 套 |
| 4 | 库温显示器 | 冷库温度显示器，防潮防水，冷库门口安装显示冷库内温度。产品送达指定地点，并完成安装调试，提供相应的技术服务。 | 7 | 套 |
| 5 | 电线电缆 | 冷库末端控制电缆。配套知名品牌国标电线电缆，制冷机组线缆及风机线。产品送达指定地点，并完成安装调试，提供相应的技术服务。 | 1 | 项 |
| 6 | 电气辅料 | 防火桥架及KBG线管。产品送达指定地点，并完成安装调试，提供相应的技术服务。 | 1 | 项 |
| 四.制冷管路系统及融霜系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 冷媒连接管道 | 20#无缝钢管，酸洗钝化、防锈漆。铜管-配套辅助材料产品送达指定地点，并完成安装调试，提供相应的技术服务。 | 1 | 项 |
| 2 | 其他附件 | 弯头、变径等，无缝管件及铜管件。产品送达指定地点，并完成安装调试，提供相应的技术服务。 | 1 | 项 |
| 3 | 保温棉 | 橡塑保温 B1级。产品送达指定地点，并完成安装调试，提供相应的技术服务。 | 1 | 项 |
| 4 | 融霜水管 | 冷风机PVC融霜水管及水管加热丝。产品送达指定地点，并完成安装调试，提供相应的技术服务。 | 1 | 项 |
| 5 | 系统辅料 | 焊料、包扎带、气体等。产品送达指定地点，并完成安装调试，提供相应的技术服务。 | 1 | 项 |
| 6 | 材料运输费及吊装费 | 产品送达指定地点，并完成安装调试，提供相应的技术服务。 | 1 | 项 |
| 7 | 系统辅料 | 焊料、包扎带、气体等。产品送达指定地点，并完成安装调试，提供相应的技术服务。 | 1 | 项 |

- 附件一：投标文件目录

- 附件二：售后服务承诺

- 附件三：投标文件内承诺的其它事项

附表：退投标保证金的函

招标业务部（收）：

公司名称：

开户行名称：

行      号：

帐      号：

联系人姓名：

联系电话：

投标项目名称：

投标项目编号：

投标保证金的形式：      （电汇、网银、现金存款单等）

投标保证金的金额：

（注：1、附汇款或缴款凭证复印件加盖公章；）

投 标 函 （格 式）

致：

根据贵方              项目采购文件，投标编号               ，正式授权下述签字人

（姓名和职务）代表投标人                （投标单位名称），提交下述文件正本一份，副本四份。

一、投标报价表

二、售后服务承诺书

三、证明文件

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按采购文件开标一览表和投标报价表，投标总报价（大写）     　　　　   　　　  元人民币(￥    　　　　　　　　  元)，交货期：               。

2、我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本采购文件，并在投标人须知第18条规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核采购文件，包括修改文件(如有的话)和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

6、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标供应商。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理：

（1）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在投标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账    号：

法定代表人或授权委托代理人签名：

投标人（盖公章）：

投标日期：

开标一览表

招标项目名称：

招标项目编号：

单位：元（人民币）

| 投标项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目完成时间 |  |  |
| 投标总报价 （人民币） | 小 写 |  |
|  | 大写 |  |

填写说明：

1.为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后在递交投标文件时单独递交。

2.开标时，本表中的内容与投标文件中的投标函、服务价格明细表及分项价格表的内容不一致的，以本表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3.投标总价为招标范围所列全部招标项目的报价总和，并应与投标报价明细表及分项价格表保持一致。

4.必须在投标文件中装订。

5.投标报价不得填报选择性报价。

投标人名称：    （加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

签署日期：        年     月     日

法定代表人授权委托书

（采购单位）：

我（法人姓名）         （身份证号）              兹委托      （被委托人名称、职务）（居民身份证编号：              ）为我单位的委托代理人，代表我单位就           （项目编号：        ）签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。

授权有效期：   年   月   日至    年   月   日

授权委托人身份证复印件正面

授权委托人身份证复印件反面

法人身份证复印件反面

法人身份证复印件正面

投标单位：（盖章）

法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字：

年   月   日

企业承诺及优惠条件

（格式由投标人自行设计）

企业实力及信誉

1、企业简介（投标人名称、营业执照、资质证书、投标人地址、经营范围、营业场所等）

2、信誉

3、承担过的类似项目获奖证书（复印件）

4、后附企业营业执照复印件、资质证书复印件

- 投标人完成的类似项目业绩情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、类似项目业绩须提供所报类似项目业绩合同、中标通知书及验收单加盖投标人公章的扫描件。

- 项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 专 业 |  | 学 历 |  |
| 职称证书编号 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人类似项目业绩一览表 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 项目完成日期 |  | 质量等级 |
| 承担在建工程情况 |  |  |  |  |  |

注：1、本工程一旦我单位中标，将配备上述项目负责人。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

2、项目负责人简历后应附职称证书复印件。

- 项目人员配备表

1、项目人员应包括：项目负经理、项目技术负责人和投标人认为需要配备的其他人员。

2、上述人员介绍应包括姓名、职称、主要资历等基本信息。

3、项目负经理、项目技术负责人和其他项目配备人员应附职称证书、注册证书、上岗证书等证书复印件。

| 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 职称 | 学历 | 专业 | 从事工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 投标保证金收据复印件及银行汇款凭证（复印件）

- 投标承诺书

致： （招标人名称）

1. 根据贵方	项目的投标邀请，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我方已仔细研究了  （项目名称）  谈判文件的全部内容，我方愿以    万元（大写：      ），服务期限        承担本项目的全部责任和义务。

2. 我方已详细审核并全部接受全部采购文件，包括补充文件（如果有）及有关附件。

3. 我方保证按规定的进度要求完成全部工作。

4. 我方承诺在承担本项目的服务过程中接到贵单位通知后迅速至现场解决相关问题。

5. 我方同意所提交的应答文件在规定的投标有效期	内有效，在此期间内，我方按受此约束。

6. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本应答文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人名称（全称、盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

日期：	年	月	日

- 其他需要提交的资料

（根据采购文件的要求和投标人认为需要提供的资料）

- 附件1：

政府采购投诉书（范本）

投诉人：                  法定代表人：

地址：                    电话：

委托代理人姓名：          职务：

住址：                    联系电话：

被投诉人：                法定代表人：

地址：                      电话：

我公司参加了     年    月    日被投诉人组织的（采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我公司认为该项目的（采购文件/采购过程/中标（成交）结果）损害了我公司权益，对此，我公司于     年    月    日向（采购人或者政府采购代理机构）提出了质疑，（其于    年  月  日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；

2.质疑和质疑答复情况简要描述；

3.投诉请求。

附件：

1.质疑书和质疑答复书；

2.证据材料（需注明证据来源），证人的姓名、住址和联系方式等；

3.营业执照；

4.法定代表人身份证明函

5.法定代表人授权委托书（包含法定代表人和委托代理人的身份证复印件）；

6.政府采购监管部门认为应当提供的其它材料。

投诉供应商：（盖章）

法定代表人（或主要负责人）：（签字）

年   月    日

本投诉书正本叁份，副本   份并附电子文档。

投诉相关说明

投诉人应当满足《政府采购法》、《政府采购法实施条

例》和《政府采购供应商投诉处理办法》的相关规定。

- 质疑前置及时间要求

《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十二条：供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

第五十三条：采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十五条:质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

《政府采购实施条例》第五十五条：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出质疑事项的范围。

二、书面方式

《政府采购供应商投诉处理办法》第八条：投诉人投诉

时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

投诉书应当包括下列主要内容：

- 投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

- 具体的投诉事项及事实依据；

- 质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

- 提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

《政府采购供应商投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投书事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

《政府采购供应商投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

- 提起投诉诉前已依法进行质疑；

- 投诉书内容符合本办法的规定；

- 在投诉有效期内提起投诉；

- 属于本级财政部门管辖；

- 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

- 国务院财政部门规定的其他条件。

三、虚假、恶意投诉法律责任

第七十三条：供应商捏造实施、提供虚假材料或者以非

法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为

记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

《政府采购供应商投诉处理办法》第二十六条：投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（一）1年内3次以上投诉均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

递交投诉书地址：喀什地区经济开发区政府采购监管办公室

- 附件2：

质疑函范本

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

- 质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。