和田县120急救中心建设项目

- 公开采购招标文件

- 项目编号：HTXZFCG(2023FS)010

- 标包编号：HTXZFCG(2023FS)010

采购人：新疆维吾尔自治区和田县人民医院

- 采购代理机构：新疆一航工程项目管理有限公司

2023年03月

- 公开采购招标文件

项目名称:和田县120急救中心建设项目

招标单位：新疆维吾尔自治区和田县人民医院

联 系 人： 朱鲁宁

联系电话：0903-2052275

招标代理：新疆一航工程项目管理有限公司

联 系 人：林女士

联系电话：0991-4844441

地    址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街460号3层办公1区3A-107

招投标监督管理机构备案登记栏：

本招标文件已报备 项目名称：和田县120急救中心建设项目 备案人： 备案日期：

## 和田县人民政府采购管理办公室备案盖章

目 录

招标公告	5

第一章 供应商须知	8

第二章 投标须知	15

第三章 采购需求	43

第四章    合同条款（仅供参考）	56

第五章 投标文件格式	68

## 招标公告

- 和田县120急救中心建设项目

- 公开招标公告

项目概况 关于和田县120急救中心建设项目的潜在供应商应在新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）线上获取下载招标文件，并于2023年03月28日11:00（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：和田县120急救中心建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：11940000.00元

最高限价（元）：11940000.00元。

标项一：

标项名称：和田县120急救中心建设项目

数量：1批

预算金额（元）：11940000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍：制氧站1套、高压氧仓18人仓、心电监护仪(带模块)、床旁监护仪、塔吊/吊桥（具体参数详见招标文件）。

合同履约期限：中标结果公示期1个工作日后3个日历日内中标单位与甲方签订合同，20个日历日内供货、安装、调试、验收完成，如未在规定时间内完成供货、安装、调试、验收等工作，则需承担相应的违约责任。

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.特定资格要求：

（1）具有经年审合格的三证合一营业执照；

（2）法定代表人投标需携带《法定代表人证明书》及法定代表人身份证，委托代理人投标需携带《法定代表人授权委托书》及委托代理人身份证，需提供法人近三个月的社保缴费证明，成立时间少于三个月的公司，按实际发生提供（近三个月是指2022年11月-2023年1月）；

（3）投标人为制造商的，提供《医疗器械生产许可证》，还需提供投标人具备特种设备制造许可证(A5)；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；投标产品须在其经营范围内，所有证件必须在有效期内；

（4）投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)，所有证件必须在有效期内；

（5）具有2021年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2022年1月新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）；

（6）提供2022年税务机关出具的近三个月的完税证明，2022年7月份后新成立的公司按实际发生提供（近三个月是指2022年11月-2023年1月）；

（7）投标人在①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入重大税收违法案件当事人名单；②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；③国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）网站上未被列入中经营异常名录的，否则将拒绝其参加本次政府采购活动；以上网站页面截图并加盖单位公章（网页打印件须自本公告发布之日起至投标截止时间任意时刻从上述网站中查询并打印）；

- （8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次政府采购活动。

（9）本项目不接受联合体投标。

- 三、获取采购文件

时间：2023年03月07日至2023年03月17日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间）

地点：新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 提交投标文件截止时间：2023年03月28日 11:00（北京时间）

投标地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2023年03月28日 11:00（北京时间）

开标地点：和田县公共资源交易中心（和田县经济新区昌盛路）

- 五、公告期限

本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标采购文件之日（发售截止日之后收到招标采购文件的，以发售截止日为准）或者招标采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、本次招标需要落实的政府采购政策：

（1）财政部、工业和信息化部文件关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）；

（2）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

（3）财政部、民政部、中国残疾人联合会文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（4）财政部、生态环境部、国家邮政局《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号文）。

- 3、各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

- 4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

- 5、供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（使用谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解锁。

- 6.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

- 七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区和田县人民医院

地 址：和田地区和田市迎宾路339号

联系方式：0903- 2052275

2.采购代理机构信息

名 称：新疆一航工程项目管理有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街460号3层办公1区3A-107

项目联系人：林女士

联系方式：0991-4844441

# 第一章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：新疆维吾尔自治区和田县人民医院 地 址：和田地区和田市迎宾路339号 联系人：朱先生 联系电话:0903-2052275 |
| 2 | 采购代理机构 | 招标代理机构:新疆一航工程项目管理有限公司 联系人：林女士 联系电话：0991-4844441 联系地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街460号3层办公1区3A-107 |
| 3 | 采购项目名称 | 和田县120急救中心建设项目 |
|  | 标项名称 | 和田县120急救中心建设项目 |
| 4 | 采购内容 | 标项一： 标项名称：和田县120急救中心建设项目 数量：1批 预算金额（元）：11940000.00 简要规格描述或项目基本概况介绍：制氧站1套、高压氧仓18人仓、心电监护仪(带模块)、床旁监护仪、塔吊/吊桥（具体参数详见招标文件）。 |
| 5 | 采购项目编号 | HTXZFCG(2023FS)010 |
| 6 | 资金来源 | 专项债券资金 |
| 7 | 采购预算额度 | 采购预算价：11940000.00元 (此采购预算为最高限价、如超过预算价的报价为无效报价）。 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。敬请投标人注意！ |
| 8 | 采购方式 | 公开招标 |
| 9 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 10 | 供货期及交货地点 | 供货期：中标结果公示期1个工作日后3个日历日内中标单位与甲方签订合同，20个日历日内供货、安装、调试、验收完成，如未在规定时间内完成供货、安装、调试、验收等工作，则需承担相应的违约责任。 交货地点：最终按甲方指定地点验收、交货。 |
| 11 | 质保期 | 整机质保≥3年，（包含所有零配件）备品备件保证8年以上供应。（招标文件第四章“技术标准和要求”另有规定，执行招标文件第四章“技术标准和要求”中规定）。 |
| 12 | 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 13 | 询问和质疑 | 联 系 人：林女士 联系电话：0991-4844441 邮箱地址：463269300@qq.com 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、评标过程及评标结果的范围及时效限制。 |
| 14 | 供应商对招标文件 提出质疑的时间 | 自招标文件发售时间起的5个工作日内。 |
| 15 | 分包履约 | / |
| 16 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为询价文件的有效组成部分。 |
| 17 | 投标截止时间 | 2023年03月28日上午11:00（北京时间） |
| 18 | 报价文件有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 19 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 110000.00元（大写：壹拾壹万元整）； 投标保证金缴纳方式：投标保证金必须从投标人基本账户支出，可以自主选择以电汇、保函或网银转账方式缴纳。 投标保证金缴纳账户： 开户银行：中国农业银行股份有限公司和田市支行 户名：和田县行政服务和公共资源交易中心 银行帐号：3058 0801 0400 05315 注：（1）投标保证金请于2023年03月28日11:00之前（北京时间）缴入指定账户，各投标企业保证金缴纳只接受企业基本帐户足额对公转帐，其他以私人名义或现金缴纳等存入、汇款方式均视为无效投标保证金，未按规定时间交保证金的投标商不得参加本次投标（以到账时间为准）。（2）投标人以保函形式缴纳投标保证金的，向保证人购买电子投标保函所支付的费用应从投标人的企业账户汇出(个体工商户除外)，保函办理成功后将保函放入投标文件中。未按规定时间缴纳保证金的投标商不得参加本次投标。 |
| 20 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 21 | 递交投标文件的地点及方式 | 和田县行政服务和公共资源交易中心（和田县经济新区昌盛路） 投标人应于2023年03月28日 11:00时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
|  |  | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.特定资格要求： （1）具有经年审合格的三证合一营业执照； （2）法定代表人投标需携带《法定代表人证明书》及法定代表人身份证，委托代理人投标需携带《法定代表人授权委托书》及委托代理人身份证，需提供法人近三个月的社保缴费证明，成立时间少于三个月的公司，按实际发生提供（近三个月是指2022年11月-2023年1月）； （3）投标人为制造商的，提供《医疗器械生产许可证》，还需提供投标人具备特种设备制造许可证(A5)；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；投标产品须在其经营范围内，所有证件必须在有效期内； （4）投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)，所有证件必须在有效期内； （5）具有2021年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2022年1月新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）； （6）提供2022年税务机关出具的近三个月的完税证明，2022年7月份后新成立的公司按实际发生提供（近三个月是指2022年11月-2023年1月）； |
| 22 | 投标人资格条件 | （7）投标人在①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入重大税收违法案件当事人名单；②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；③国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）网站上未被列入中经营异常名录的，否则将拒绝其参加本次政府采购活动；以上网站页面截图并加盖单位公章（网页打印件须自本公告发布之日起至投标截止时间任意时刻从上述网站中查询并打印）； - （8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次政府采购活动。 （9）本项目不接受联合体投标。 |
| 23 | 投标文件解密时间 | 开标时间后60分钟内（2023年03月28日上午11:00-12：00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2023年03月28日上午12:00前）未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 24 | 考察现场 | 由供应商自行组织 |
| 25 | 评标委员的组建 | 评标委员会构成：7人或7人以上单数组成，其中业主代表1人。评标专家确定方式：由招标代理在开标前 48 小时内在政采云专家中随机抽取此次评标专家。 |
| 26 | 开标时间 | 开标时间：2023年03月28日11时00分 (北京时间) |
| 27 | 代理服务费方式 | 1、收取方式：现金或银行转账。 2、收取标准：以项目预算金额为基数，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》[计价格［2011］534号]规定的服务类招标代理服务收费标准计取采购代理服务费。经协商本次招标代理费由中标人领取中标通知书前一次性向采购代理机构支付。 |
| 28 | 不予退还保证金的情形 | 有下列情形之一的，保证金不予退还： （1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； （2）供应商在投标文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （5）招标文件规定的其他情形。 |
| 29 | 履约保证金 | 甲乙双方签订合同时约定 |
| 30 | 小微企业政策扣减 | 对小型、微型企业产品的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：参加本项目的小微企业须提供《中小企业声明函》（附件），未提供的不视为小微企业。小微企业按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。 |
| 31 | 其他说明 | 特别提醒： - 1、所有投标人的报价高于采购预算额度视为无效报价（即作否决投标处理）。 2、相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 3、所有投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为无效标处理。 3、更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。 4、招标文件中部分加“*”、“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 5、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 6、投标供应商制作投标文件的CA锁必须和开标解密的CA锁为同一把锁，在解密过程中因为CA锁不同而导致解密失败的，由投标供应商自行承担。 |
| 注：投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供应。 |  |  |

本表的具体资料是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

- 第二章 投标须知

- 总  则

1、适用范围：本招标文件仅适于本次招标公告中所述的采购及服务。

2、合格的供应商

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.特定资格要求：

（1）具有经年审合格的三证合一营业执照；

（2）法定代表人投标需携带《法定代表人证明书》及法定代表人身份证，委托代理人投标需携带《法定代表人授权委托书》及委托代理人身份证，需提供法人近三个月的社保缴费证明，成立时间少于三个月的公司，按实际发生提供（近三个月是指2022年11月-2023年1月）；

（3）投标人为制造商的，提供《医疗器械生产许可证》，还需提供投标人具备特种设备制造许可证(A5)；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；投标产品须在其经营范围内，所有证件必须在有效期内；

（4）投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)，所有证件必须在有效期内；

（5）具有2021年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2022年1月新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）；

（6）提供2022年税务机关出具的近三个月的完税证明，2022年7月份后新成立的公司按实际发生提供（近三个月是指2022年11月-2023年1月）；

（7）投标人在①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入重大税收违法案件当事人名单；②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；③国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）网站上未被列入中经营异常名录的，否则将拒绝其参加本次政府采购活动；以上网站页面截图并加盖单位公章（网页打印件须自本公告发布之日起至投标截止时间任意时刻从上述网站中查询并打印）；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次政府采购活动。

（9）本项目不接受联合体投标。

3. 投标费用

3.1、无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标方自行承担。

3.2、供应商被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

4、定义

4.1“采购人”为新疆维吾尔自治区和田县人民医院。

4.2“供应商”系指响应招标，并按照招标文件的要求参与设备采购竞争的法人。

4.3“招标机构”为新疆一航工程项目管理有限公司。

4.4“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切采购货物及其它技术资料和材料。

4.5“工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

4.6“服务”系指合同规定卖方须承担的运输、装卸、仓储、安装、调试、校准、培训、质保、技术协助和交付使用后免费维护期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

4.7“卖方”系指提供合同货物和服务的法人。

4.8“买方”系指购买货物的单位。

4.9采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

4.10“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品。

4.11 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

4.12 “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

4.13 “标段/标项（包）”系指一个完整独立的投标项目。

- 二、招标文件

5、招标文件

5.1招标文件用以阐明所招标的内容，招标投标程序及合同条款，包括：

5.1.1招标书；

5.1.2供应商须知；

5.1.3技术规格要求；

5.1.4合同条款；

5.1.5 特殊条款；

附件：

（1）投标书；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）报价一览表；

（4）技术规格偏离表；

（5）合同条款偏离表；

5.2供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容。招标机构将拒绝未按招标文件的要求提供全部资料或提交的响应性文件未对招标文件作出实质性响应的投标。

6、招标文件的澄清

6.1任何要求澄清招标文件的供应商，均应在投标截止日期5天前以书面形式或传真、电报通知招标机构。招标机构将以书面形式予以答复，同时将书面通知每个购买招标文件的供应商。供应商不得与采购人私下就设备采购的有关实质性的问题进行谈判。

7、招标文件的修改

7.1在投标截止时间24小时以前，采购人都可能以《招标文件补充》的方式修改招标文件。并将以书面形式通知所有购买招标文件的供应商。

7.2《招标文件补充》作为招标文件的组成部分，对供应商具有同等约束力。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

7.3为使供应商在编制响应性文件时把《招标文件补充》内容考虑进去，采购人可以相应延长投标截止日期，具体时间将在《招标文件补充》中写明。

- 投标文件的编制

8、 投标文件的编写

8.1 供应商应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在充分理解招标文件提出的技术要求、服务和商务条件后，编制投标文件。

9、 投标的语言

9.1  供应商的投标文件以及供应商与招标机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其他语言书写，供应商应将其译成中文。

9.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10、投标文件的格式

10.1供应商应按招标文件提供的格式及投标报价说明完整地填写所提供的产品、服务、数量及价格。

10.2如供应商认为需要对招标文件的有关内容做详细的阐述而招标文件中提供的投标文件格式又不能满足，供应商可以在投标文件相关格式后另行添加表格或文字，对招标文件的有关内容做详细的阐述。但阐述的内容不能偏离招标文件的实质性内容，且应完整、表达清晰、准确。如果阐述的内容偏离了招标文件的实质性内容，投标文件按废标处理。

- 投标人的投标文件应包括以下部分。

11.1.1投标书；

11.1.2报价一览表（报价一览表需按招标文件提供的格式填写，统一规范，不得自行增减内容）；

11.1.3报价明细表；

11.1.4投标方的资格声明；

11.1.5投标单位简介；

11.1.6法人营业执照函（格式见附件）；

11.1.7 法定代表人证明书（格式见附件）；

11.1.8法定代表人授权委托书（格式见附件）；

11.1.9投标保证金缴纳凭证或保函（如是保函，还需提供由基本账户转账支付凭证复印件）；

11.1.10开户银行资信证明(如有）（格式见附件）；

11.1.11投标人为制造商的，提供《医疗器械生产许可证》，还需提供投标人具备特种设备制造许可证(A5)；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；投标产品须在其经营范围内，所有证件必须在有效期内；

11.1.12投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)，所有证件必须在有效期内；

11.1.13审计报告；

11.1.14完税证明；

11.1.15网站截图；

11.1.16近三年类似项目情况表；

11.1.17服务承诺书；

11.1.18商务条款偏离表；

11.1.19质量保证措施；

11.1.20投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书；

11.1.21项目团队人员；

11.1.22投标人企业信誉证明文件；

11.1.23资格认证证书；

11.1.24投标企业认为有必要提供的声明及文件资料（投标人按招标文件要求自行编制，包含但不限于企业内部管理制度、履约经验、进度安排、研究方案及对项目的认知等）。

11.1.25技术参数、功能偏离表；

11.2.26中小企业声明函（如是）；

11.2.27节能、环保产品证明（如有）

★注：1.电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及资格评审、响应性评审、详细评审等内容一一关联投标文件按统一格式、顺序编写。

2.在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

3.供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。

- 投标报价：

12.1供应商应在投标的投价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所在费用的总价，不接受有任何选择性询价报价。

12.2 除非合同中另有规定，供应商对《投标报价表》 中的全部服务的报价应包括所投本项目工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方及相关监督部门协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

12.3  供应商应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则供应商可以根据自己经营许可内容有选择地只投其中一个或几个或全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

12.4 一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

12.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的主要条款另有规定。

12.6投标报价作为此次评标的评定因素之一，同时也是中标后在本次项目中的收费标准，不得进行更改。

12.7投标报价是履行合同的最终价格，应包括下列几项费用：

（1）招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

（2）招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

（3）投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

（4）综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

12.8证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

12.8..1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

12.8.2  投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

12.8.3  上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括供货来源信息。

12.8.4没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

12.8.5 投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。

12.8.6 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。

12.8.7 对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

12.8.8 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

13、供应商应逐条详细阅读招标文件有关要求，表明所提供的服务是否对招标文件做出实质性响应。

14、投标文件的有效期

14.1投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

14.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

15、投标文件的签署、递交、准备和解密时间要求

15.1投标人应于2023年03月28日11:00时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

15.2投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

15.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

15.5本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

15.6各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

15.7本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

15.8供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

15.9开标时间后60分钟内（2023年03月28日上午11:00-12：00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2023年03月28日上午12:00前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

16.投标保证金

16.1 投标保证金数额详见供应商须知前附表第19条。

16.2 投标保证金用于应对本次招标因供应商违规、违约而产生的风险。

16.3 供应商必须于投标截止时间之前（详见供应商须知前附表第19条规定）按将投标保证金交纳至规定的帐号，对未按要求提交投标保证金的投标书，招标机构将视为不响应投标予以拒绝。

16.4 投标保证金应以银行转账汇款方式提交。

16.5在招标方规定的投标有效期满之前，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

16.6 发生以下情况投标保证金被没收：

16.6.1 供应商在投标有效期内撤回投标的；

16.6.2 中标人未按本章第29条规定签定合同；

16.6.3供应商在投标过程中有违反有关法律法规行为的。

16.7询价保证金的退还时间：

16.7.1在成交通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

- 投标文件的递交

- 17.投标文件的准备和解密

- 17.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 17.2各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

- 17.3本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

- 17.4供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

- 17.5开标时间后60分钟内（2023年03月28日上午11:00-12：00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2023年03月28日上午12:00前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

- 17.6因系统（非投标供应商行为）的原因，造成投标供应商未能在规定的解密时限内解密的，请及时与招标代理机构或与新疆政府采购网投标客户端进行联系。

- 17.7投标文件未按规定上传的，视为其自动放弃投标。

- 18.投标文件的修改与撤回

- 18.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。

- 18.2投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标无效。

- 18.3若供应商在规定的时间内（“投标人须知前附表”的中规定）未能解密的，也将被视为供应商对其投标文件的撤回。

- 19.投标无效的情形

- 19.1实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 五、开标

20、开标

20.1 招标代理机构按“投标人须知前附表”规定的时间和地点开标，届时请监督人和投标方代表参加并签到。

20.2 本次采用不见面方式网上开标。

20.3开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。

20.4开标时，由采购代理机构工作人员当众在不见面开标大厅解密，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

20.5开标时，投标报价以系统显示投标报价为准。

20.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

20.7投标人代表在开标过程中未提出异议的，视为认可本次开标及开标过程的全部事宜。

- 六、评标、定标

21、评标

21.1  评标委员会或评标小组

21.1.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行其法规规定的职责。

21.1.2评标委员会构成：参照供应商须知前附表第25条

21.1.3  评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

21.1.3.1 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

21.1.3.2 可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

21.1.3.3 向招标单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.4 评标委员会成员应当履行下列义务：

21.1.4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

21.1.4.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

21.1.4.3 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

21.1.4.4 参与评标报告的起草；

21.1.4.5 配合财政部门的投诉处理工作；

21.1.4.6 配合招标单位答复投标供应商提出的质疑。

21.2按《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，本项目采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的依次排序，作为中标候选人或者中标人的评标方法。

综合评分因素的主要因素为实施方案、价格、财务状况、信誉、服务以及对招标文件的响应程度等。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算数平均值。（总分100分：其中商务技术部分占70分，投标报价部分占30分）,最终合计得分【为所有评委评分总和的算术平均值】，按得分高低排序,确定中标候选人；

21.3 评标的依据为招标文件和投标文件。

21.4评标过程的保密性。开标后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

21.5 供应商在评标过程中所进行的力图影响评标结果、有悖于招标规则的活动，导致取消其中标资格。

21.6 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。且此重大偏离在开标后不许修改。

21.7 根据国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》以下为重大偏离：

（一）投标保证金的缴纳主体与供应商不一致的，没有按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的；

（二）投标文件没有供应商法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的；

（三）投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；

（四）商务条款有偏离情况的；

（五）投标附有采购人不能接受的条件；

（六）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

（七) 投标报价不符合招标文件规定的要求。

投标文件有上述情形之一的，视为非实质性响应招标，并按规定作废标处理。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应招标的投标，将作废标处理。

22、对投标文件的初步审查和响应性确定

22.1 开标后采购人将审查投标文件的完整性、准确性以及保证金提交、文件签署情况。在审查时，投标报价大写与数字有出入，以大写金额为准。若供应商拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

22.2 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。实质性响应的投标文件应该是与招标文件的全部条款、条件和技术规格相符，而没有重大偏离。

22.3采购人判断投标文件的响应性是基于投标文件本身而不靠外部证据。

22.4 采购人将拒绝被定为非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤消不符之处而使其投标成为响应性投标。

22.5投标评审标准：

附表1、 供应商资格审查

附表2、 投标文件评审表

附表3、 详细评审表

附表...1

## 资格审查表

| 项目名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |
| 序号 | 投标单位 审查内容 |  |
| 1 | 符合《政府采购法》第二十二条规定的条件 （一）具有独立承担民事责任的能力； |  |
|  | （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  |
|  | （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  |
|  | （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  |
|  | （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |  |
|  | （六）法律、行政法规规定的其他条件； |  |
| 2 | 是否提供合格的法人营业执照 |  |
| 3 | 是否提供法人证明或法人授权委托书；是否提供需提供法人近三个月的社保缴费证明，成立时间少于三个月的公司，按实际发生提供（近三个月是指2022年11月-2023年1月）； |  |
| 4 | 投标人为制造商的，提供《医疗器械生产许可证》，还需提供投标人具备特种设备制造许可证(A5)；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；投标产品须在其经营范围内，所有证件必须在有效期内； |  |
| 5 | 投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)，所有证件必须在有效期内； |  |
| 6 | 是否具有2021年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2022年1月新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）； |  |
| 7 | 是否提供2022年税务机关出具的近三个月的完税证明，2022年7月份后新成立的公司按实际发生提供（近三个月是指2022年11月-2023年1月）； |  |
| 8 | 是否具有“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）三个网站的查询结果并加盖公章（网页打印件须自本公告发布之日起至投标截止时间任意时刻从上述网站中查询并打印）； |  |
| 9 | 单位负责人不能为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次政府采购活动。 |  |
| 10 | 不是联合体投标 |  |
| 结论（通过〝√〞，不通过〝×〞）（以上评审有任意一项不通过，则不进入下一环节） |  |  |
| 评标委员会成员签字： |  |  |

附表...2

符合性审查表

项目名称：

## 项目编号：

| 序号 | 投标单位 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 需要提交的证明文件不全，或者不符合招标文件标明的证明文件要求的； |
| 2 | 响应文件无法定代表人签字或盖章和加盖了投标企业的公章；或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的； |
| 3 | 投标代表人出具的身份证明或与法定代表人授权委托人的身份是否相符的； |
| 4 | 响应文件不齐全或者内容虚假的； |
| 5 | 是否提供投标保证金缴纳或保函； |
| 6 | 是否满足采购人的其他条件； |
| 7 | 技术性能、技术参数是否满足招标文件要求； |
| 8 | 投标报价不高于采购预算价； |
| 9 | 投标有效期、服务期限等相关条款是否能满足招标文件要求； |
| 10 | 是否实质性响应招标文件要求或者响应文件没有招标方不能接受的附加条件的； |
| 注：通过的打“√”；未通过的打“×” |  |
| 评标委员会成员签名： |  |
| 备注：如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个响应文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

附表3、

详细评审表

| 序号 | 评标因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 30分 | 以满足采购文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格得分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/最终报价）×30%×100，报价高于预算价的，按无效报价处理。 |
| 2 | 技术部分（50分） | 技术符合程度（35分） | 标注“★”的参数为关键参数，按每项5分抵扣，扣完为止；未标注“★”的参数为一般参数，如不满足，按每项3分抵扣，扣完为止。 注：标注“★”与未标注“★”技术参数，投标时提供对应的证明材料，包含但不限于（证明材料为厂家出具的对应产品的白皮书并加盖厂家公章，第三方检测机构出具的完整的检测报告，技术规格彩页，功能截图，查询链接等），若未提供有效证明材料或不符合要求的，视为不响应技术参数，则该参数将被视为负偏离。 |
|  |  | 产品性能质量及安全可靠性（5分） | 所投产品性能稳定，在以往销售过的产品中未出现不良使用记录，运行良好，故障率小，返修率低，最高得5分。 |
|  |  | 可操作、可维护性（4分） | 以利于临床工作需要为前提，根据设备配置符合程度综合评判：所投产品①配置齐全，②便于用户临床使用，③操作简便，④便于维护。以上符合一项得1分，不符合不得分。 |
|  |  | 投标设备的运行成本（5分） | 根据产品的维修维护成本、配套耗材价格（投标人需提供备品备件价目表，配套耗材价目表等；未提供此项不得分）等方面进行综合评价。 所提供产品备品备件价目表，配套耗材项目齐全且维修维护成本低得3分，项目不全或产品的维修维护成本高得1分，未提供不得分。并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件件表内价格收取费用（提供承诺函得2分，未提供不得分） |
|  |  | 其它技术因素（1分） | 其他有利于临床工作需求的优惠条件得1分，满足临床工作的得0.5分，不利于不得分。 |
| 3 | 商务部分（20分） | 业绩（2分） | 投标产品近三年（2020年1月至今）以来所投产品的同类项目经营业绩，最多提供2 个，提供中标通知书和销售合同证明材料并加盖投标单位公章，1份业绩得 1 分，最高得分为2分。 |
|  |  | 优惠条款 （3分） | 有实质性优于招标文件要求的条款，如交货期、完善可行的应急措施等，每项得1分，最高得3分。 |
|  |  | 售后服务体系 （6分） | 拥有完善的售后服务保障体系（2分）；附相应证明材料，否则不得分。 |
|  |  |  | 设有常驻专业维修工程师以提供技术服务支持（3分）；附相应证明材料，否则不得分。 |
|  |  |  | 设有备件仓库保证常规配件供应（1分）；附相应证明材料，否则不得分。 |
|  |  | 售后服务响应时间（3分） | 投标人售后服务响应时间满足招标文件的最高得3分。 |
|  |  | 培训方案 （6分） | 从①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果等方面对投标人提供的培训方案进行评价，完整合理、针对性强的得6分，不够完善的3分，极不完善的得1分，未提供的不得分。 |

评标委员会将根据政府采购政策支持中小企业政策对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。

（1）节能产品及环保产品价格折扣比例及方法

| 序号 | 项目 | 折扣比例及方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 节能产品 | 折扣金额=（节能清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价 |
| 2 | 环保产品 | 折扣金额=（环境清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价 |
| 3 | 证明材料说明 | 1、须提供中国政府采购网节能环保查询结果 |

说明：1.如有多种产品符合此项政策时，折扣价格为每种产品的折扣金额汇总。

2.若所投产品同时属于节能产品及环保产品，只进行一次价格折扣认定。

（2）中小企业价格折扣比例及方法

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： - 中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、 微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①、供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件； 供应商应同时提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。中标单位符合小微企业投标时享受中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标供应商的企业类型声明函。

23、投标文件的澄清

23.1 评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

23.2 投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

23.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

23.4 投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

23.5如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清将视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。

24、定标

24.1 评标委员会有权选择和拒绝投标人中标，且无需向投标人进行任何有关评标的解释工作。

24.2 评标委员会通过上述评标方法以最终合计得分最高的投标人作为第一中标候选人，以此类推确定第二、第三中标候选人。

24.3 招标人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

25、中标的标准

25.1 资格审查文件完整无缺；

25.2 已交纳投标保证金；

25.3 报价合理，承诺条件优惠；

25.4 投标文件与招标文件无重大偏离；

25.5 有较强的技术力量，能提供完善的技术服务，有较好的行业业绩；

25.6 其他；

25.7 在合同签订之前，招标人和招标代理人有权对中标单位的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标单位提供的投标文件中有虚假或对招标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则有权取消其中标资格，其投标保证金不予退回，并在有效期内另行评定中标者。

26、中标通知

26.1中标公示期：1个工作日。

26.2招标代理机构根据定标结果，在投标有效期届满前，以书面形式向中标单位发出中标通知书。

26.3 招标代理机构将定标结果及时通知未中标单位并退还投标保证金。无需解释落标原因。

27、拒绝某些或所有投标的权力

27.1招标人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对投标人造成的损失不负任何责任，同时对此无需做任何解释。

28、付款方式：详见投标须知前附表及招标书特别提示。

- 七、签定合同

29、签定合同

29.1 招标人和中标人在自中标通知书发出之日起30日内，依据《中华人民共和国经济合同法》和有关法规及招、投标文件签定合同。

29.2中标合同不得转让。如中标后要进行劳务分包，需经招标人同意。否则，招标人有权取消中标人的中标资格。

29.3 招标人如遇中标人违约，可从侯选中标人中重新选定中标人，并签定经济合同。

29.4合同的制订由招标人、中标人、招标代理机构三方参加，为确保合同双方的利益均等，由招标代理机构在合同制订过程中进行协调。

29.5 合同一式肆份，需经招标人、中标人双方签字盖章后即生效。招标人、中标人亦可自愿申请公证。

30、合同的组成

30.1 下列文件均为合同不可分割部分：

30.1.1 专用合同；

30.1.2 合同条款；

30.1.3 中标通知书；

30.1.4 乙方中标的投标文件；

30.1.5 招标文件；

30.1.6 评标答疑记录。

31、履约保证金

31.1 中标的投标人应按业主要求提交履约保证金（履约保证金金额在甲乙双方签订合同时约定）。

31.2 中标人与招标人签订合同的同时提交履约保证金，如中标人未按招标文件规定的服务期限供货的，则扣除履约保证金，且三年内不得参加和田地区所有政府采购招投标活动。

31.3履约保证金（无息）将在乙方履行完成合同所有义务后凭乙方的收款收据在五天内退返乙方。

## 八、质疑及答复

32、质疑的提出

32.1 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和中标结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

32.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。

32.2.1供应商应知其权益受到损害之日是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.3 对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

32.4 对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

32.5 提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

32.6 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

32.7 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

32.8 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

32.9 质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

32.10 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

33、质疑的审查和受理

33.1 采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

33.2 对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

34、质疑的处理和答复

34.1 按照《政府采购质疑和投诉办法（财政部94号令）》处理及答复质疑。

34.2 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

34.3 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

34.4对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

34.5质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

34.6质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

34.7 采购方将在正式受理质疑后 7 个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

34.8 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但合格报价方仍不少于 3 家时，依法从合格的中标候选人中另行确定中标报价方，否则将重新开展采购活动。

34.9 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

34.10 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

（一）受理后发现投诉不符合法定受理条件；

（二）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；

（三）投诉人捏造事实或者提供虚假材料；

（四）投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

（五）法律法规规定的其他违法情形。

- 质疑函

致：

依据政府采购相关法规，我公司对	           的项目（项目编号：     	）评审活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

法定代表人（签字并盖名章）：           身份证号码：

固话：	                                传真：

手机：

本项目授权委托人（签字并盖名章）：     身份证号码：

固话：	                                传真：

手机：

公司地址：

邮编：

质疑人（公章）

年	  月 	日

- 质疑内容

项目名称：

项目编号：

| 具体内容 | 质疑事项： |
| --- | --- |
|  | 主要内容： |
|  | 事实依据： |
|  | 适应法规条款： |
|  | 佐证材料： |

备注：

1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。

2、授权本项目评审委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

5、质疑函一式三份。

- 九、法律责任

35.法律责任

35.1	投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与招标人、采购人、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标人、采购人进行协商谈判、不按照招标文件、投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

35.2	中标人有下列情形之一的，招标人不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目转包给他人的；

（三）拒绝履行合同义务的。

十、特别提示

36、投标人应认真研读招标文件，充分考虑招标文件中的采购需求和合同条款后编制投标文件。

37、如招标文件中未提供的各类表格样式，投标人可另行设计表格样式，但力求内容完整，表达清晰、准确。

38、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

39、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

40、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

41、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

42、本招标文件是根据《中华人民共和国招标投标法》规定编制的，解释权属新疆一航工程项目管理有限公司。

## 十一、招标失败条件

## 43.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

## 44.因重大变故，采购任务取消的；

## 45.询价响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

## 46.最终报价均超过采购预算的；

## 47.对询价文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；

## 十二、其他事项

（1）招标代理服务费

（2）中标单位必须在招标工作结束后向新疆一航工程项目管理有限公司一次付清招标代理服务费（即中标人在领取中标通知书时支付）。

（3）招标代理服务费按新疆一航工程项目管理有限公司与甲方签订合同的约定执行。

注：本招标文件是根据《中华人民共和国招标投标法》规定编制的，解释权属新疆一航工程项目管理有限公司。

第三章   采购需求

#### 备注：

1、设备商向设备购买方免费提供设备信息及系统的接口方案，以保证该设备与以上使用系统的连接使用。

2、设备原代码及维修密码无条件开放。

3、提供设备零配件报价表。

4、提供质保期结束后设备年维保费用报价表。

5、提供易损件价格报价表。

6、提供一次性耗材价格报价表。

7、所有供应商必须提交《医疗器械注册证》（或备案证明）（含附页、附表），产品检测报告，彩图。

8、所投产品属于消毒产品的，须提供生产厂家消毒产品生产许可证、产品卫生安全评价报告或者新消毒产品卫生许可批件复印件。

9、投标人应保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本招标文件技术部分的要求。

10、本项目为交钥匙工程。

11、带“★”号条款参数均为重要参数，如不满足将视为对招标文件的不响应，投标将被拒绝。

12、技术参数要求中如存在参数为某品牌所特有的，投标人可选择达到使用功能或优于其技术参数的产品均可。

#### 13、投标人的投标报价不得超过最高限价；

- 14、招标文件未尽事宜，由采购人与中标供应商签订合同补充并执行。

| 序号 | 设备名称 | 厂家 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制氧站 |  |  | 套 | 1 |  |  | 含相关配套设备 |
| 2 | 高压氧仓18人仓 |  |  | 套 | 1 |  |  | 带安装并投入使用 |
| 3 | 心电监护仪(带模块) |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 4 | 床旁监护仪 |  |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 5 | 塔吊/吊桥 |  |  | 套 | 50 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 制氧站技术要求(7G-50A双机组）

## 一、设计要求

- 制氧机组按照制氧机房进行布置，制氧机组与中心供氧管道系统进行可靠连接。

- ★氧气制造原理必须为PSA技术，采用双塔结构，双塔流程设计 ，吸附塔应符合国家压力容器安全技术监察规程（必须提供质量证明书）。

- 制氧设备输出氧气的理化指标必须符合或优于YY/T0298-1998《医用分子筛制氧设备通用技术规范》标准要求。

- 制氧设备配件之间的连接管道材料优质，采用不锈钢材质或铜材的管路及阀门等配件。

- 整套系统应配置高性能的智能化控制系统，用户可以方便地控制该设备的启动和停止，并且可以实时监控（如各仪表的显示，包括压力、流量、氧气纯度等）。当设备发生异常情况时，报警器将发出报警信号，必要时执行保护停机。

- ★可通过联网计算机和手机AAP端实时监控制氧系统的以下运行参数，服务器保存采集数据；

6.1 空压机的累计运行时间，故障即时驱动报警；

6.2 空气储罐的实时压力, 当数据在非正常范围内则即时驱动报警；

6.3 氧气储罐的实时压力，当数据在非正常范围内则即时驱动报警；

6.4 氧气输出浓度，当数据在非正常范围内则即时驱动报警；

6.5 制氧主机运行状态，故障即时驱动报警；

6.6 制氧主机远程启停控制；

6.7★在公司售后服务云监控平台上，可随时监测全国各地中心供氧设备的运行情况，只要有故障的迹象出现，工程师们就可以及时分析其原因所在，并采取措施解决（提供远程云平台监控系统图片）。

6.8★维保提醒功能：当设备即将到达或已经到达维保时限时，服务器端均会自动发送短信至用户端设备管理员手机上，告知用户及时进行设备保养。同时用户可通过手机APP端查询本次维保内容。

6.9★可通过互联网计算机和手机APP端监控制氧机房设备；

6.10★当制氧设备运行过程中出现告警信息时，服务器端可自动发送信息至用户端设备管理员手机上。

6.11★可通过互联网计算机和手机APP端实时查看用户端累积用氧流量。

6.12需现场通过手机APP端查看已装机用户设备运行状态，并提供APP操作指南纸质版。

二、主要部件技术参数及要求

1．制氧主机

1.1 单台制氧机最大制氧量：50Nm3/h，氧浓度≥90%，制氧主机氧气输出压力为0.1-0.3Mpa（可调）。

1.2 ★采用独特结构设计的排氮消音器，使得制氧设备排氮更顺畅，噪音更低，充分保证分子筛的再生使得制氧设备性能更加稳定（需提供专利证书）。

1.3 ★分子筛要求采用法国原装进口分子筛（必须提供采购合同、报关单）。

1.4 制氧设备具有自动切换运行功能，性能安全可靠。

1.5 ★采用智能控制系统控制，能够直接对所有运行参数进行修改处理，无需使用编程器或PC处理，并能显示各部件运行状态（必须提供实物照片或视频）。

1.6 制氧主机空气管路及氧气管路均须配置进口品牌的过滤器。

1.7 ★采用彩色触摸屏式控制系统，可实现制氧工艺流程控制的在线显示，机组运行状况的实时监控，报警查询等，包括空压机、增压泵进气压力偏高偏低、压缩空气欠压或压力波动太大等故障报警（必须提供实物照片）。

2．空气压缩机

2.1 ★每套制氧机应分别配置螺杆式空气压缩机1台，排气量≥15.3m3/min；功率≤75KW。

2.2 空气压缩机应具有全电脑数字控制功能，轻触式按键，友好的人机对话界面，所有的控制、数据的显示和参数调整均在控制面板上进行。

2.3 空气压缩机应具有超载、高温自动报警停机的保护功能。

2.4 空气压缩机应具有压力、温度、时间、故障等数据显示功能。

3．冷冻式干燥机

3.1 ★每套制氧机应分别配置冷冻式干燥机1台，处理风量需满足空气压缩机排气量。

3.2 冷冻式干燥机应采用逆流热交换原理结合冷媒过冷却设计，冷却方式为风冷式。

3.3 冷冻式干燥机的出口压力露点为：3-7℃。

3.4 冷冻式干燥机应装备露点监测装置，具有自动排水功能。

3.5 所选冷冻式干燥机应能在监控器上显示运行状态。

4．精密过滤器

4.1 ★每套制氧机应分别配置精密过滤器1套。

4.2 制氧机精密过滤器组单套处理风量应不小于19m3/min。

4.3 所选精密过滤器组应具有高效除尘、除油、除菌、除微生物功能。

4.4 ★所选精密过滤器组可自动排放各种过滤杂质及水分，固体颗粒去除≤0.01um，过滤效率≥99.9999%，最大含油量≤0.003mg/m3（必须提供彩页）。

4.5 所选精密过滤器组应采用螺纹式滤芯，维护保养方便。

5．空气储罐

5.1 每套制氧机应分别配置空气储罐1只。

5.2 有效容积≥1.9立方米, 最大工作压力：0.8Mpa，材质为优质碳钢。

5.3应符合国家压力容器安全技术监察规程。

6．氧气缓冲罐

6.1 每套制氧机应分别配置氧气缓冲罐1只。

6.2 有效容积≥0.9立方米， 最大工作压力：0.7Mpa，材质为优质碳钢。

6.3 应符合国家压力容器安全技术监察规程。

7．氧气储罐

7.1 每套制氧机组应配置氧气储罐1只。

7.2 有效容积≥10立方米,最大工作压力：1.0Mpa，材质为优质碳钢。

7.3 应符合国家压力容器安全技术监察规程。

8．高效消毒除菌过滤器

8.1 制氧机组应配置高效消毒除菌过滤器至少1只。

8.2气体总处理量：≥100m3/h。

8.3 三维立体过滤，结构中所有组件均由无机物构成，过滤精度≤0.01um。

8.4 壳体采用304不锈钢材料。

8.4 能有效地除去氧气中的细菌、尘粒及微生物。

9．氧气纯度分析仪

9.1 每套制氧机应分别配置氧气纯度分析仪1套。

9.2 测量精度：±0.5%FS。

9.3 所有控制和调整均可通过电气控制系统执行。

9.4 具有氧气纯度低报警功能。

10．气体质量流量计

10.1 每套制氧机应配置在线质量流量计1台，可同时进行瞬时流量和累积流量的监测。

10.2 测量显示精度：±（1.5+0.5FS）%。

11．电气控制系统

11.1 每套制氧机应分别配置电气控制系统1套。

11.2 采用PLC控制，对制氧系统进行现场自动化控制。

11.3 电磁阀和气动阀采用进口品牌。

11.4 应具有断电及故障报警功能，出现故障时提供声光报警。

12．管路系统

12.1 管路系统，数量1套。

12.2 制氧设备配件之间的连接管道要求选用优质不锈钢材料或铜材。

12.3 连接方式先进，采用不锈钢或铜材的管路及阀门等配件。

13．氧气压缩机

13.1 ★应采用全无油氧气压缩机。

13.2 ★每套制氧设备应配置氧气压缩机2台，并可交替使用，以确保制氧系统氧气输出压力可于0.1-0.7 MPa间调整。

13.3 氧气增压泵的排气压力：1.0MPa。

13.4 单台氧气增压泵的流量≥50m3/h。

14.汇流排

14.1增加2*10汇流排端口。

高压氧仓技术要求

中3200mm 大型医用空气加压氧舱

一、执行标准：

1. 符合2016版TSG  24-2015《氧舱安全技术监察规程》

2. 执行GB/T12130-2020 《氧舱》国家标准 3 . GB/T150 -2011 《压力容器》国家标准

4. 《压力容器安全技术监察规程》

5.GB9706    .1-2007 《医用电气设备》第一部分：安全通用要求

6. 具备CMD 医疗器械产品认证和质量管理体系认证资格

二、 主要技术要求：

(一)舱体部分

1. 氧舱结构形式： 一舱两室四门式，采用平底结构，无地下室设计，舱体总体高度

< 3150mm

★投标设备须具有国家质监局授权单位审批盖章通过的相同尺寸规格产品图纸；同时为保证舱体强度，投标设备舱体应采用“一种高压氧舱的封头及耐压平移门结构”,投标供应商所投产品的生产企业须提供第三方权威部门认可的证明文件；

2. 舱体规格：直径3200 mm, 长度9000 mm

3. 设计压力：0.3 MPa   最高工作压力：0.2 MPa

4. 治疗人数： 18 人

治疗舱14人，过渡舱4人

5.  人均舱容≥3m ³

6. 舱门透光尺寸及数量：采用氧舱新型平移门，以消除门坎，方便轮椅和担架的进出，舱门尺寸加宽为(宽×高)1000×1900 mm, 数量4个

★投标设备的生产厂家应具备“医用氧舱红外感应防护安全型气动平移门”技术，投标供应商所投产品的生产厂家须提供第三方权威部门认可的证明文件；

7. 照明方式及数量：采用冷光源外照明装置，数量14只 治疗舱10只，过渡舱4只

8. 观察窗尺寸及数量：透光直径300mm, 数量12只 治疗舱10只，过渡舱2只

★投标设备应采用“医用氧舱的紫外线防护装置”技术，投标供应商所投产品的生产企业须提供第三方权威部门认可的证明文件

9. 摄像窗数量：6只 10.

10. 传物筒透光尺寸及数量：  (直径×长度) DN300 ×500mm     2 套 每舱各1套

11. 舱内座椅采用高靠背角度可调双扶手高级轿车座椅，要求该座椅可以任意固定和拆卸，当舱内选择座位式治疗时，该座椅可以通过设置在舱壁下部拉杆上的固定卡环 实施固定，以满足坐式患者使用的需要；当舱内选择卧位式治疗时，可将该座椅移出，停放担架或ICU 病床。

12. 舱内采用全新的装饰布局模式，所有装饰板和舱内设施均采用模块化可拆卸固定结构，需要时可将所有装饰板和舱内设施快速拆除和恢复，以满足舱室内整体定期消毒 的需要；舱内设施布局合理美观，充分满足操作和检修的方便性需要；舱内装饰材料必 须采用阻燃等级为A 级的金属材料，座椅面料阻燃等级为≥B1级，要求具有较高的档 次和人性化设计理念。

13. 舱内配设吸痰器接口(负压吸引)18套 每座位设1套

14. 舱内配设一级供氧接口18套 每座位设1套

15. 舱内配设全方位拾音对讲装置

16. 舱内配设急救呼叫装置18套 每座位设1套

17.设置新型无断点多用途过舱导联装置18套；

★要求确保信号不衰减、图形不变形、监测结果真实、准确、可靠。应采用“氧舱新 型无断点生物电导联”技术，投标供应商所投产品的生产企业须提供第三方权威部门认可的证明文件；

18. 每舱均配设输液吊架1套

19. 舱内壁饰装采用彩色合金板

20. 舱内天花板采用平顶装饰模

21. 舱内地板采用高强度、防静电石塑板铺设，地面采用全封闭结构，以满足舱室内 整体消毒净化的要求，舱室一端留有积水排水槽，以确保将舱内的积水顺利的排至舱外。

22. 供氧方式：单人单管流量计监控自动呼吸调节供氧

23. 排氧方式：低阻力排氧方式

24. 操作控制方式：手动(机械式)+电动遥控操作+计算机自动化操作控制

25. 每舱室设置通风换气装置1套，共2套，通风换气装置规格为防爆轴流风机，为确保氧舱安全，要求具备逆向电源锁定控制装置；

★投标设备应采用“医用氧舱舱内排风”技术，投标供应商所投产品的生产企业须提供第三方权威部门认可的证明文件；

26.  供气系统管路及阀件，以及消防水喷淋系统应符合 GB /T12130 -2020 《氧舱》新标准要求。

(二)操作控制台

操作控制系统由1台数字自动化操作控制总台和2台机械式分控台组成；

(-)总控台

1. 数显温控仪                          2 套

2. 高保真立体声氧舱专用主对讲机        2 台

3. 应急呼叫显示报警装置                      2套

4. 多功能数字刻录记录一体机            1 台

具备刻录记录、多画面分割显示、视频信号转换与播放等功能。

5. 功放机                                   1 台

6. 高保真立体声音箱                         4 套

7. 电气控制系统                        1 套

8. 单人供氧动态显示仪                        18 套

9. 先进的触摸屏式微电脑操作控制系统      2 套

具备自动调节控制加减压、稳压、排氧（呼吸排气）功能，并具备舱内温度、环境

氧浓度监示控制功能。

10. 应急电源                           2 台

11. 氧气稳压分配管                           2 套

12. 标志、铭牌                         1 套

( 日 ）分   控    台       I (   主     舱    )

1. 加减压操作阀门(配新型手动机械式拉杆操作阀)2套

加减压各1套

★投标设备应采用“医用氧舱拉杆式机械操作阀门”,投标供应商所投产品的生产企业须提供第三方权威部门认可的证明文件；

2. 互通阀(配新型手动机械式拉杆操作阀) 1套

3. 供氧操作阀门                             1 套

4. 压力显示系统                        4 套

精密压力表1只

普通压力表1只

氧源压力表1只

供氧压力表1只

5. 全自动声光报警式测氧仪(配记录仪)   1 台

6. 采样流量计                               1 套

(分控台Ⅱ(副舱)

1. 加减压操作阀门(配新型手动机械式拉杆操作阀)2套 加减压各1套

2. 供氧操作阀门                                    1 套

3. 压力显示系统                              4 套

精密压力表   1只

普通压力表   1 只

供气压力表   1 只

消防水压力表   1 只

4. 全自动声光报警式测氧仪(配记录仪)   1台

5. 采样流量计                               1 套

(三)加减压系统

1. 静音型螺杆空压机：排气压力1.25MPa, 排气量≥2.9m³/min       2 台。

2. 配冷干机2台

3. 储气罐为：设计压力1.5MPa , 最高工作压力1 .4MPa,   容积≥10 m³，2 台

4. 配气水分离器、空气过滤器进行多级过滤，保证进舱气体符合国家卫生学标准。

5. 系统管路及阀件符合GB/T12130-2020 《氧舱》标准要求。

(四)氧舱空气净化及进舱空气质量检测系统

1.要求进舱气体质量满足GB/T12130-2020 《氧舱》标准中规定空气质量指标要求；

2.要求设置检测系统，满足进舱气体质量检测需要；

3.设置空气质量检测装置1台，安装在分控台上，要求可手动切换不同舱室进行检测；

4.吸附干燥机工作压力≥16bar;

5.空气质量检测系统要求可检测压缩空气中颗粒物、含水量及碳氢化合物。同时通道应以小粒径通道为主，以提高测量精度，保证测量数值准确度。

(五)供排氧系统

1. 供氧方式：采用低阻力供氧方式，单人单管供氧流量计监控，加装供氧缓冲箱(储氧筒)。

★投标设备应采用“医用氧舱低阻力吸氧”技术，投标供应商所投产品的生产企业须提供第三方权威部门认可的证明文件；

2. 排氧方式：低阻力排氧方式

★投标设备应采用“医用氧舱低阻力排氧”技术，投标供应商所投产品的生产企业须提供第三方权威部门认可的证明文件；

3 . 系统管路及阀件符合 GB /T12130- 2020 《氧舱》标准要求。

4. 舱内配设具有国际先进水准的多功能呼吸气体医疗模块。

★每组模块具备常规吸氧(呼吸调节器自动供氧)、无阻力一级吸氧、雾化吸氧和 负压吸引接口及无触点感应式紧急呼叫报警装置五种功能。应采用“医用氧舱内多功能 医疗模块”技术，投标供应商所投产品的生产企业须提供第三方权威部门认可的证明文件；

(六)空调系统

1. 空调送风方式：采用永磁耦合感应传动送风方式

2. 采用吸顶式空调，治疗舱2P  2 台，过渡舱2P  1 台。

(七)电气控制柜

设立独立电气控制柜，对整套设备所有用电器进行控制，设立隔离变压器保护及备用电源1套。

(八)监控系统

1.配备彩色电视摄像监视系统6套，采用进口广角彩色摄像机6台，广角、低照度镜头6只， 23寸彩色液晶显示器3台。

2.舱体外部正面加装不小于49寸LED 液晶电视2台，每舱室1台，以满足实时显示舱内监视图像的需要。

要求液晶电视与舱体一体化设计；

(九)消防系统

1. 按 GB /T12130 -2020 《氧舱》标准之要求，各舱室均配置水喷淋消防设施，要求喷 水强度不小于50L/(m²min),   喷水动作响应时间不大于3s, 并在操作控制台及舱内 醒目位置设置快开式电动调节阀，以确保紧急状态下使用。

2. 配备消防水罐(工作压力：1.4MPa, 容积：2m³)1 台

(十)计算机自动化操作控制系统

★投标设备应具有“高压氧舱自动操舱系统”的著作专利，投标供应商所投产品的生产企业须提供第三方权威部门认可的证明文件；

计算机自动化操作控制系统要求具备以下功能

1. 对加减压过程的程序化控制

2. 智能排氧

3. 氧浓度自动监控

4. 故障自检功能

5. 语音提示

6. 舱内压力自动保护

7. 智能记录

8. 软件系统一键还原

9. 断电自保

10. 记录、存档和打印

三、设备各项性能指标必须达到或优于GB /T12130-2020 《氧舱》和2016版TSG24-2015《氧舱安全技术监察规程》。

心电监护仪技术参数

监护仪结构：

1.★模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个,支持扩展8槽位插件箱

2.★≥17英寸彩色触摸屏，高分辨率达1920*1080像素，8通道显示，显示屏亮度自动调节

3.★工作海拔高度4550米，满足高原地区

4.工作温度0 ~40 ℃

5.采用无风扇设计

6.支持升级内置锂电池，供电时间>=2小时

7.配置>=4个USB接口，支持连接存储介质、键盘、鼠标、条码扫描枪等USB设备

8.支持扩展独立显示屏

9.★显示屏幕采用光学胶灌注技术（提供证明文件 ）

监测参数：

1.★基本功能模块支持心电，心率，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

2.★支持升级基本功能模块从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸>=5英寸，内置锂电池供电不小于6小时，无风扇设计，

3.★支持3/5导心电监测,支持升级6/12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析，并提供监护截图证明材料

4.支持房颤心律失常分析功能，支持不少于20种实时心律失常分析,并提供监护截图证明材料

5.★提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，并提供监护截图证明材料

6.监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

7.提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护

8.★具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

9.提供QT和QTc模板显示。

10.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式

11.无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。

12.无创血压小儿测量范围：25-240mmHg（收缩压），10-200mmHg（舒张压），15-215mmHg（平均压）。

13.无创血压新生儿测量范围：25-140mmHg（收缩压），10-115mmHg（舒张压），15-125mmHg（平均压）。

14.血氧监测提供灌注指数（PI）的监测

15.支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测

16.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

17.支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

18.配置EtCO2监测模块，采用旁流技术，水槽要求易用快速更换

19.CO2波形提供填充和线条两种方式显示，满足不同临床使用习惯

20.CO2波形最小走速为3mm/s,满足同屏查看更多呼吸周期

21.支持升级BISx4监测模块或者单机，提供不少于4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测

22.提供功率谱密度（DSA）显示界面，可以直观地显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况。

23.★支持升级PiCCO监测模块或者单机，采用Pulsion PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图，直观观察病人的变化情况

24.支持升级ScvO2监测，监测组织氧供和氧耗情况

25.★可选配rsO2监测或配备脑氧监测单机

26.支持升级与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、记录、储存、打印或者用于参与计算。

系统功能：

27.大字体界面支持6个参数的设置和显示

28.具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

29.所有参数报警限自动设置

30.能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。这些病人之间能够互相进行它床观察。

31.★标配具备血液动力学，氧合计算，药物计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供截图证明材料

32.40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。

33.800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

34.事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。

35.★具备大于等于48小时全息波形的存储与回顾功能

36.120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾。

37.提供升级24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供ST、HR、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。

38.具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。

39.具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。

40.工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、演示模式、隐私模式。

41.支持升级专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。

42.提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化

43.支持升级脓毒症筛查工具，以及满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。

44.支持升级早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力

45.具备趋势共存界面、大字体显示界面，呼吸氧合图界面，及标准显示界面等多种显示界面

46.配置IBP监测主线缆

47.配置二套中央监护站

# 床旁监护仪招标参数

1：整机要求：

1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2、配置提手,方便移动。

★1.3、≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥10通道波形显示。

1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。

★1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪,提供证明材料。

1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

★1.9、安全规格：ECG, TEMP, SpO2, IBP , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型, 提供机器接口防护等级丝印照片证明材料。

1.10、监护仪设计使用年限≥8年，提供机器标贴证明材料。

1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类，提供厂家手册证明材料。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，血氧饱和度，无创血压，脉搏和双通道体温参数监测

★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，提供注册证证明材料。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供证明材料。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供界面截图证明材料。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看，提供界面截图证明材料。

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果,提供证明材料。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于小儿，成人和新生儿。

★2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用，并提供产品界面截图证明材料。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg，提供检测报告证明材料。

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名，提供界面截图。

2.16、配置IBP监测功能并配置IBP监测主线缆。

2.17、配置二套中央监护站

3：系统功能：

3.1、★支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能，提供界面截图。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5、≥900条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6、≥900组NIBP测量结果

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，待机模式和演示模式，提供界面截图证明材料。

3.12、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化，提供界面截图证明材料。

★3.13、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择，供界面截图证明材料。

3.14、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

★3.15、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.16、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

医用吊塔技术要求

技术要求

吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统；

★吊塔产品符合欧盟认证，并提供产品符合认证及声明（提供证明文件）所有吊塔均须配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移；

★气电箱上气体终端及强弱电终端可位于箱体同侧同面，便于临床观察及线缆管理吊塔采用上电下气分离式设计，更好的保护使用者及患者安全

★吊塔采用气电分离式设计，以保证使用安全，提供省级医疗器械检测所出具的检验报告；

吊塔防护等级不小于IP20，外壳防火等级至少为UL94-V1级，以保证使用安全；

吊塔电源为单相220V电源，有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A；

气体终端要求：各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能；插座插头可保证不低于2万次以上的插拔，可带气维修；

★吊塔采用欧标的医用气体管路系统，气体终端符合ENISO 9170-1标准，医用气体软管符合ENISO 5359标准

吊塔配置要求

（吊柱型）

吊柱式，竖式气电箱长度≥800mm

气电箱旋转角度≥340°

吊臂长度旋转半径总长≥750mm（具体长度根据医院现场实际定制）

净负载能力≥120Kg

附件配置： 标准气体插座（氧气2，空气2，负压吸引1），并包含所有插头、电源插座12个、网络接口 1个、等电位住2个

二层设备托盘，其中一个带抽屉，托盘为纯平橘纹无内陷设计，不纳垢便于清洁，带标准附件导轨，尺寸≥530X480mm，

输液架最大标称工作称重应不小于30KG。

配吸痰网篮1个、输液架1套

★保证售后服务的及时性

医用吊桥技术要求

桥式吊塔配置要求：

所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

★桥式吊塔产品符合欧盟认证，并提供产品符合认证及声明（提供证明文件）

横梁长度2200mm-3100mm可供选择，最终可根据医院实际场地情况确定。

桥式吊塔产品符合气电分离要求，确保吊塔使用安全性，并提供省级及以上医疗器械所出具的检验报告。（提供证明文件）

气体终端要求：要求所有气体插座和接头，德国制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能。插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修，维修费用低廉（提供证明文件）

内置照明灯，位于吊桥横梁中，和吊桥设备一体，节约空间（提供证明文件）

★吊塔设备表面喷塑采用环保抗菌粉末，外观采用橘纹处理，美观时尚、更易清洁；（需提供抗菌粉检测报告）

★吊塔采用欧标的医用气体管路系统，气体终端符合ENISO 9170-1标准，医用气体软管符合ENISO 5359标准（提供省级医疗检测机构的检测报告证明）

吊塔防护等级应符合GB4208-2008中IP20的规定。（提供省级医疗检测机构的检测报告证明）

吊塔外壳的防火等级至少为UL94-V1级。（提供省级医疗检测机构的检测报告证明）

干、湿分区

干区

干区承重负载能力≥150Kg

德式标准气体插座（空气1个，负压吸引1个，氧气1个）

电源插座6个

网络接口1个

等电位柱2个

二层设备托盘，其中一层带抽屉，托盘尺寸≥430X340mm

干区配双关节旋转伸展臂2个

高度可调不锈钢输液架2个，输液架最大标称工作称重应不小于30KG。

吊杆两侧必须带有国际标准不锈钢设备边条和国际标准通用制式∮38钢管，可用于连接各种设备（呼吸机、监护仪等）配套连接装置等

湿区

湿区承重负载能力≥150Kg

德式标准气体插座（空气1个，负压吸引1个，氧气1个），含所有插头

湿区配双关节旋转伸展臂2个

高度可调不锈钢输液架2个，输液架最大标称工作称重应不小于30KG。

电源插座6个

★保证售后服务的及时性

商务要求

1、投标报价：以人民币报价。供应商报价须包含本采购文件约定的所有工作内容及相关费用。货物金额、安装费、包装费、软件接口费、运输费及运输途中保险费、装卸费、税金及其它产生的相关所有费用均包含在报价总额中。

2、付款方式：最终付款方式以和采购人签订合同为准。

3、供货期：中标结果公示期1个工作日后3个日历日内中标单位与甲方签订合同，20个日历日内供货、安装、调试、验收完成，如未在规定时间内完成供货、安装、调试、验收等工作，则需承担相应的违约责任。

4、交货地点：新疆维吾尔自治区和田县人民医院，最终按甲方指定地点验收、交货。

5、质量标准：合格；质量符合国家、地方和行业相关标准和规范。

6、验收标准：按新疆维吾尔自治区和田县人民医院验收标准规定的程序及要求组织实施验收。

货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。

乙方所供货物的技术标准应符合国家相关部门最新颁布的相应标准,确保所供产品必须是最新、最成熟、性能最完善的产品。

交货时，乙方必须提供产品检验合格证书、装箱单、产品安装使用说明书、维修指南、服务手册等资料。

7、包装和运输：供应商应根据货物的特点和运输的条件进行包装，避免货物损坏或变质。包装上应标注运输、装卸标记。货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

8、售后服务要求：应具有相应售后服务能力，发现产品质量问题时能够无条件进行调换服务。

9、培训服务要求：供应商负责对采购方维修人员和使用人员进行培训。每套设备所需相关人员：操作人员2名，维修工程师2名。培训地点：院内。使采购方维修人员能对设备的日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能熟练掌握设备的各项操作。

设备生产厂家或代理商在培训使用科室相关医师或操作人员时,须到医疗器械中心登记备案，包括培训时间、地点、内容以及培训结束后取得的相关技术证明文件。否则医院将视为无效培训。

- 第四章    合同条款（仅供参考）

- 请参照服务类政府采购合同参考范本订立采购合同。

（以最终签订合同为准，本合同条款仅供参考）

（设备名称）

合  同

买方（甲方）：

卖方（乙方）：

合 同 编 号：

年   月   日

合 同

甲方（买方）：

地址：

乙方（卖方）：

地址：

双方根据《中华人民共和国民法典》、财办库[2020]23号《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》、新疆维吾尔自治区财政厅《关于做好疫情防控期间政府采购管理工作的通知》等规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。

第一部分 通用条款

在此供应的货物，乙方同意做如下保证:

一、乙方供应的全部货物，必须在不涉及任何担保、留置权、专利权使用费的情况下，交付与本合同规定完全相同的货物。

二、不能将甲方全部或部分付款看作是对有缺陷的工艺或不合格货物的认可。

三、所供货物均须符合相应图纸和技术规范中的相关规定，并且不涉及到任何侵权行为或任何索赔。

四、甲方收到本合同项下的货物，并不表示甲方自动放弃因延期交货、货物不合格或货物与本合同不相符造成的损失而提出索赔的权利。若货物名称、型号、规格、数量、质量等不符合本合同约定，甲方可在收货后随时向乙方提出异议，乙方应免费更换直至货物完全符合本合同约定，且乙方需承担逾期交货的责任。

甲方未提出异议的，乙方仍应于货物质保期内承担保固责任。甲方对货物的验收手续仅仅证明乙方交货的行为，并不能免除乙方应当承担的货物质量责任。

因乙方货物质量瑕疵原因导致甲方对其他第三方承担的违约金、损失赔偿等任何赔偿责任，甲方均有权将该赔偿责任转移给乙方，乙方对此无异议。

五、甲方有要求乙方延迟一段合理时间再行交货的权利。

六、除非甲方要求，乙方必须在本合同规定时间内进行交货。乙方同意偿付甲方可能因无法按照本合同约定时间进行交货而引起的所有额外的违约金、赔偿金以及其他费用。

七、在项目终止或甲方订立本合同所依据的本项目合同终止时，甲方经书面通知可解除本合同，此种情况不作违约处理。

八、所有交付到甲方现场的货物必须附有交货单。签字的交货单必须附在所有发票上作为本合同付款的前提条件。

九、所有交货费用均由乙方承担，乙方保证使甲方免于承担全部运费、快递费、保险费、装卸费、其他杂费以及由此带来的任何索赔，本合同专用条款有特别约定的，从特别约定。

十、乙方分批供应货物的，甲方有权对任何一批货物的数量进行抽查核实，如果实际数量与乙方所提供的数量有短缺的，则乙方此前所供货物的全部数量均应按本批货物短缺比例作相应减少计算。

十一、因乙方所交货物的权利瑕疵、品质瑕疵等导致甲方遭受任何损失的，乙方保证承担全部赔偿责任。在因上述瑕疵导致甲方陷入索赔纠纷或诉讼中的，在该索赔纠纷或诉讼未得到解决之前，供甲方的结算可按甲方的意见作延迟处理，直至上述索赔得到解决或乙方提供令甲方满意的赔偿为止。

十二、因乙方全部或部分违约导致双方发生的诉讼/仲裁或甲方与第三方发生的诉讼/仲裁，乙方同意承担甲方因此而支出的全部诉讼费、律师费、调查费、交通费及其他合理费用。

十三、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的工作内容全部或部分转让给任何第三人。

十四、乙方声明、陈述和保证其是合法设立并有效存续的独立法人，其授权代表已获得法人授权可代表其签署合同。

十五、甲方作为提供本合同的一方，已经郑重提醒乙方注意本合同的所有条款，并且甲方已经按照乙方的要求，对每一条款均予以了说明。本合同通用条款与专用条款约定不一致的，应以专用条款约定为准。

第二部分 专用条款

一、 合同标的

1、货物

乙方提供的货物为全新产品，并符合合同附件的技术规格所述的标准及相关的国家标准和行业标准，这些标准必须是合同签订时有关机构发布的最新的有效版本。除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

注:乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。

2、数量及价格：详细技术要求见附件

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 含税单价 （元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（人民币） |  | 小写：¥ 元 大写： |  |  |  |  |  |

3、本协议项下的产品规格、参数等内容，必须与招、投标文件保持一致，任何一方不得私自更改，如在合同履行过程中，出现合同中约定的产品规格、参数等内容与招投标文件不一致的，以招投标文件规定的内容为准；私自更改产品规格、参数的一方，承担因此给对方造成的一切损失。但因产品升级换代而改变产品规格、参数的情形除外，此种情形需形成书面情况说明，并由双方盖章或签字确认后执行。

二、合同总额

1、本合同为固定单价，合同总价以甲方实际采购并验收合格的数量结合上表标明单价进行结算支付。本合同总金额（暂定）为      元，大写人民币      。上述合同总额包括全部设备价、税费、包装费、运输、保修费、保险、调试（简单安装）必不可少的部件等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费等所有费用；乙方应保证甲方除支付合同约定的上述款项外，无需再支付其他任何费用及款项。

2、价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。实际供货数量以双方签字确认的数量为准。

三、质量保证

1、乙方保证本合同货物是符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足甲方和自治区政府采购协议定点采购要求。

2、货物在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由供方承担责任；货物交货后，除货物本身质量问题外供方概不负责。

3、乙方保证所提供的本合同标的物必须符合本合同及招标文件约定的“质量标准”，

达到产品各项性能指标和参数，并保证其销售的产品不存在任何权利上的瑕疵；若因此造成任何损失，由乙方承担全部赔偿责任；另外，乙方应保证产品完整无损，是全新的、未使用过的，是原装原厂的，是用先进工艺和优质材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。若标的物质量存在瑕疵，乙方应承担甲方相关损失及相应违约责任。

4、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

四、质量保证期

1、合同内货物质保期至少为    年，质保期自甲方书面验收合格后，乙方开具发票之日起计算。具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于   年的，以   年为准；生产厂家提供的质保期长于   年的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应在【   小时】内到场进行维修。对设备出现的较大的问题，解决时间不得超过   个日历日。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。同时，应向甲方提供同类型的应急代用设备，如相同的事故出现两次将无偿更换新机或退回甲方已支付的全部货款。

3、保修期外，乙方承诺提供终身免费维修，定期保养，按成本价收取零配件、易损件和耗材费用。

五、交货（或安装）时间、地点

1、乙方于     年    月    日前将货物送达（并安装调试完毕）至以下指定地点：    ，并确保在    天内配合甲方完成验收工作。

2、到货地点和接货单位（或接货人）     。甲方指定的接货人为：姓名：    ，电话：     ；双方明确，除该指定接货人外，其他任何人员（包括甲方的其他任何工作人员）签署的接货单，甲方均不予认可。

3、在交付时，乙方必须对货物进行消杀并向甲方提供物品详细的中文版说明书、使用手册、维修手册及电路原理图等一切与该设备的安装、维修、保养有关的技术图纸及文字资料。否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。乙方应同时提供该设备彩页资料和公司、产品资质，并承担由此发生的全部费用。

六、验收

1、在交货前，乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具货物符合合同规定的检测报告及合格证。检测报告及合格证将作为申请付款单据的必要条件。

2、货物运至交货地点、完成设备安装调试当日，双方应对货物的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》、《技术文件》进行现场初验，待安装调试完毕且正常运行后，由甲、乙双方共同组织验收，并出具验收单。该验收单将作为申请付款单据的必要条件。

3、数量: 乙方交货时，甲乙双方应各指定一名工作人员对货物数量进行统计，交货完成后，就甲方验收合格的货物数量，由双方各自指定的工作人员在交货清单上签字确认，交货清单一式两份，作为今后双方结算的依据。

4、自产品交货后当日，甲方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准，对产品的质量进行验收。验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

5、如乙方交付设备维修调试后达不到合同或招投标文件规定的质量或技术指标要求，甲方有权提出退货，并要求乙方全额退回货款。

6、如果在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或货物有缺陷，包括内在隐蔽瑕疵或使用不合适的原材料或不科学的设计等，甲方有权根据质量保证条款向乙方主张质保责任，并在乙方构成违约或侵权时主张索赔。

七、售后服务

上述产品的免费保修期为交货并验收合格后                     ；

免费更换配件（人为因素除外）时间为交货并验收合格后           ；

乙方售后服务联系人                         ；

联系电话                       ；

八、货款的支付

1、本合同为          ，合同         甲方实际采购并验收合格的数量确定总价进行支付;

2、本协议签订后，货物全部抵达交货地点并安装、调试完毕且经甲方全部书面验收合格，甲方在收到和田县财政拨付资金后向乙方支付合同总金额的90%，即人民币大写：         元整 ；小写：         元。

3、剩余的合同总金额的10%，即人民币大写：         元整 ；小写：    元作为质量保证金，经甲方验收合格并使用         后，经甲方再次书面验收合格，如无任何产品质量及技术问题，甲方在收到和田县财政拨付资金后无息支付给乙方；

4、甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规增值税发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

5、乙方银行账户信息：

开户行：

账户名称：

银行账号：

甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

九、违约责任

1、甲方违约责任

1）乙方按协议约定履行完协议义务后，甲方无任何理由拒决验收的（因疫情等特殊原因无法抗力等因素外），甲方逾期验收承担违约责任，按照中国人民银行同期存款利率向乙方承担违约金。如遇特殊情况甲方要求推迟履行协议的，可事先征得乙方的同意。

2、乙方违约责任

1）乙方应严格按照合同约定的时间交货，如乙方延迟交货（因疫情等特殊原因无法抗力的原因，经甲方书面同意可除外），甲方有权追究乙方延迟交货的违约责任。每逾期一日，乙方按合同总额的千分之一承担违约金，乙方逾期供货超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任，甲方解除合同的，乙方应支付合同总价款20%的违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

2）在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并于7日内确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。乙方延期交货应通过签订补充协议的方式经甲方盖章确认。

3）乙方所交产品品种、型号、规格、质量、性能不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按合同总额的百分之二十承担违约金。

4）乙方在协议供货有效期内违反本有关质量保证及售后服务的，甲方有权要求乙方支付合同总价款20%的违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

5）乙方向甲方承诺，如发生乙方向甲方指定人员或与该业务有关的任何工作人员行贿、送礼等行为，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，每次按合同总金额的30%的数额向甲方承担违约金。

6）本合同签订后，乙方不得以货物市场价格上涨等各种理由断货、中止供货或要求甲方调价，否则，甲方有权解除合同并拒绝支付任何合同款项，乙方向甲方支付合同总价20%的违约金。

十、赔偿、追索权：

1、本合同中所涉及到的乙方应支付甲方的损害赔偿、违约金等，在质保期内，甲方有权从合同总金额         的质保金中直接扣除，对不足以抵偿的部分，甲方保留追索权；设备质保期以外，甲方保留追索的权利，包括从甲、乙双方所签署的其他合同乙方的权利中，追偿上述经济损失及违约金。

2、本合同所有条款约定的违约金、赔偿金等均应以人民币的方式支付，双方明确按照第一次购汇当日的银行汇卖价，即购汇凭单上的购汇汇率，作为今后违约金、赔偿金等结算支付的汇率。

十一、不可抗力

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、“不可抗力”是指甲乙双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、电信行业行为、自然灾害、战争或任何其它类似事件；

十二、争议解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。

十三、合同的文本及生效

1、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。

2、本合同经双方法定代表人签字或单位盖章或双方委托代理人签字成立生效。

3、合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

十四、其他约定事项

1、和本合同相关的双方往来函件(包括传真件、电子邮件)与原件具有同等的法律效力，修改无效。

2、与本合同有关的招投标文件、答疑附件、合同附件均是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，其他未尽事宜从其规定。

3、本合同中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

4、本合同首部双方的联系方式及地址均为双方有效的送达地址，如有一方地址发生变更，应在变更后当日向对方书面通知，如因变更方未及时通知，相对方按合同尾部地址送达的，视为送达成功。

（以下无正文，为本合同签署页）

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 甲方法人： | 乙方法人： |
| （签字） | （签字） |
| 甲方代表： | 乙方授权代表： |
| （签字） | （签字） |
|  | 合同专用章： |
|  | 单位地址： |
| 合同专用章： | 单位电话： |
|  | 维修工程师电话： |
| 单位地址： | 开户行： |
| 单位电话： | 帐号： |
| 合同签订时间： 年 月 日 | 合同签订时间： 年 月 日 |

正本

- 第五章 投标文件格式

- （项目名称）

招标文件编号：

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人：                          （签字、盖章）

- 年        月        日

目    录

- 1、投标书；

- 2、报价一览表（报价一览表需按招标文件提供的格式填写，统一规范，不得自行增减内容）；

- 3、报价明细表；

- 4、投标方的资格声明；

- 5、投标单位简介；

- 6、法人营业执照函（格式见附件）；

- 7、法定代表人证明书（格式见附件）；

- 8、法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 9、投标保证金缴纳凭证或保函（如是保函，还需提供由基本账户转账支付凭证复印件）；

- 10、开户银行资信证明(如有）；

- 11、投标人为制造商的，提供《医疗器械生产许可证》，还需提供投标人具备特种设备制造许可证(A5)；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；投标产品须在其经营范围内，所有证件必须在有效期内；

- 12、投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)，所有证件必须在有效期内；

- 13、审计报告；

- 14、完税证明；

- 15、网站截图；

- 16、近三年类似项目情况表；

- 17、售后服务承诺书；

- 18、商务条款偏离表；

- 19、质量保证措施；

- 20、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书；

- 21、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

- 22、投标人企业信誉证明文件；

- 23、资格认证证书；

- 24、投标企业认为有必要提供的声明及文件资料（投标人按招标文件要求自行编制，包含但不限于企业内部管理制度、履约经验、进度安排、研究方案及对项目的认知等）。

- 25、技术参数、功能偏离表；

- 26、中小企业声明函（如是）；

- 27、节能、环保产品证明（如有）

- 28、残疾人福利性单位声明函（如有）

- 1、投   标   书

招标人：             ：

我们收到你们的           号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

1、按照招标文件中的一切要求，提供招标货物的供应、运输和相关服务。总价格¥：人民币               万元（用阿拉伯数字书写），明细见投标报价表。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成交货。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后90天。

4、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7、我们愿意遵守国家有关规定和招标文件中规定的收费标准，承付招标代理服务费。

8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们同意按招标文件规定，交纳              元的投标保证金。

10、其它说明。

11、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

投标单位：                        （公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

地址：

电话：

电报挂号：

传真：

邮政编码：

联系人：

年  月  日

- 2、报价一览表

项目名称/标项：

项目编号：

| 序号 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  |  |
| 2 | 报价总价 | 大写： 元 小写： 元 |  |
| 3 | 供货期 |  |  |
| 4 | 其他事项申明 |  |  |

注:

- 报价如修改，应在修改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字、盖章，否则其投标文件作无效标处理。

- 此表需单独提供一份，报价一览表需按招标文件提供的格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

投标单位：                        （公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

3、报价明细表

项目名称/标项：

### 项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 品牌及 产地 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （此表可延长，未填写的按废标处理）

投标单位：                        （公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用。

3、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

4、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

配置清单

项目名称/标项：

项目编号：

单    位：元

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 产地 | 制造商 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 小写（元）： 大写（元）： |  |  |  |  |  |  |

注：此表必须详列投标设备的配置清单。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字 ：

日期： 年 月  日

## 备品备件价格清单表

| 免费提供备损耗件备品备件清单品备件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备品备件名称 | 价格 | 备注 |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
| 收费损耗件备品备件清单 |  |  |  |
| 序号 | 备品备件名称 | 价格 | 备注 |

服务质保期内免费提供损耗件备品备件

## 4、投标方的资格声明

招标人：            ：

关于贵方      年   月   日发出的                    项目招标文件，本投标方愿意参加投标，并证明资格文件中和所要求的说明是真实和准确无误的。

本投标方对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

投标单位名称：                            （公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

地址：

传真：

电话：

- 5、投标单位简介

投标人自行编制

附：投标人单位相关资质证件

6、出具法人营业执照函

招标人：            ：

现附上由                          （签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该执照已经年检，真实有效。

投标单位：                        （公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- 附：投标单位三合一营业执照复印件

7、法定代表人证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：     年龄：      职务：

系                        的法定代表人。

投标单位名称：                       （公章）

法人身份证复印件（正面）

法人身份证复印件（反面）

日期：   年  月  日

注：如法人开标需严格按照以上格式开标时出示此表

### 后附：需提供近法人三个月社保缴纳个人明细。

8、法定代表人授权委托书

招标人：            ：

（投标单位名称）法定代表人授权  为本公司的合法代理人，参加贵方组织的      项目招标文件采购招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜和签署一切文件，被授权人无转委托权，特此委托。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证明

法人身份证复印件

被委托人身份证复印件

法人身份证复印件（反面）

被委托人身份证复印件（反面）

投标单位名称：                   （公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：       年   月    日

被授权人姓名：

职    务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传    真：

电    话：

### 注：如委托人开标需严格按照以上格式开标时出示此表

- 9、投标保证金缴纳凭证或保函（如是保函，还需提供由基本账户转账支付凭证复印件）；

- 10、开户银行资信证明(如有）；

11、投标人为制造商的，提供《医疗器械生产许可证》，还需提供投标人具备特种设备制造许可证(A5)；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；投标产品须在其经营范围内，所有证件必须在有效期内；

12、投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)，所有证件必须在有效期内；

13、具有2021年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2022年1月新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）；

14、提供2022年税务机关出具任意三个月的完税证明（2022年7月份后新成立的公司按实际发生提供）；

- 15、投标人提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）查询结果并加盖鲜公章；

## 16、近三年类似项目情况表

项目名称 ：

| 市 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 项目单位联系人及电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附:2020年1月1日以来完成的类似项目（在投标文件中提供无遮挡的合同或中标通知书复印件并加盖投标人公章，以合同签订时间为准）。

投标单位：                        （ 公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

17、售后服务承诺书

投标人必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目：

二、所投产品免费质保期限：

三、免费质保期后，如维修是否收取材料费：

四、免费质保期后，如维修是否收取服务费：

五、服务响应及到达现场的时间：

投标单位：                        （公章）

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：   年   月   日

18、商务条款偏离表

项目名称         　　　　　            项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、本项目商务条款至少包括：供货期、采购内容、投标保证金响应、投标文件有效期、履约保证金等，投标人必须按招标文件给定的条款填写，否则视为不响应招标。

2、招标文件条目指投标须知所对应项目名称。

3、偏离情况指正偏离、负偏离、无偏离，投标人根据投标响应情况自行填写。

投标单位：                        （公章）

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：   年   月   日

19、质量保证书

要求：

保证在服务过程中不发生服务质量问题。

投标单位：                        （公章）

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：   年   月   日

20、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                             公开招标活动中，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位：                        （公章）

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：   年   月   日

21、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

1、项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

2、拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：后附人员相关资格证书复印件。

本工程一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

投标单位：                        （公章）

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：   年   月   日

22、投标人企业信誉证明文件（如有，提供复印件）；

- 23、资格认证证书（如有）；

- 24、投标企业认为有必要提供的声明及文件资料（投标人按招标文件要求自行编制，包含但不限于企业内部管理制度、履约经验、质量保证措施、进度安排、研究方案及对项目的认知等）。

25、技术参数、功能偏离表

项目名称         　　　　　        招标编号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标单位：                        （公章）

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：   年   月   日

### 26、中小企业声明函（如是）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

### 27、节能、环保产品证明（如有）

致：         （采购人名称）：

现附上         （节能、环保产品产品目录）         证明文件（可在 网站名称 网站进行查询）复印件，该证件真实有效。

注：节能、环保产品须提供“财政部、国家发展改革委公布的节能、环保产品清单目录”并在有效期内的复印件或影印件，并能在投标人提供的网站上查询到相关内容（未提供查询网站，或在其提供的查询网站上查询不到相关内容的，将不予认可），由投标人加盖公章并注明“与原件一致”。

投标人（加盖公章）：

投标人代表（签字）：

日期：   年  月  日

28、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（加盖公章）：

投标人代表（签字）：

日期：   年  月  日