项目编号：HTZSHMZB-ZJJCG-2022-0915

招标文件

项目名称：哈密市伊州区保障性安居工程2022年第三批配套基础设施建设项目

招 标 人：哈密市伊州区住房和城乡建设局

联 系 人：陈博

招标代理机构：乌鲁木齐昊天芝上工程项目管理咨询有限公司

联系人：龚海霞

电  话： 0902-2328280

详细地址：新疆哈密市伊州区天山北路环球国际1706、1803室

目录

第一章 招标公告	- 3 -

第二章 投标须知	- 3 -

一、投标须知前附表	- 5 -

二、投标须知正文	- 10 -

（一）总则	- 10 -

（二）招标文件	- 13 -

（三）投标文件	- 13 -

（四）投标文件的递交	- 15 -

（五）开标和评标	- 16 -

第三章 评标方法及标准

第四章 政府采购合同格式	 - 26 -

第五章 采购需求	- 31 -

第六章 投标文件格式	- 31 -

一、资格性自查表	45

二、投标函	46

三、投标保证金	50

四、报价一览表及报价明细表	51

五、供应商基本情况	53

六、供应商的资格审查材料	54

七、技术部分	71

八、供应商认为需要提供的其它资料	72

- 第一章  招标公告

项目概况

哈密市伊州区保障性安居工程2022年第三批配套基础设施建设项目的潜在投标人应在供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）。获取招标文件，并于2022年12月3日10点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HTZSHMZB-ZJJCG-2022-0915

项目名称：哈密市伊州区保障性安居工程2022年第三批配套基础设施建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：3000万元

最高限价：3000万元

采购需求：对小区进行改造，加装报警器24669个，自闭阀门48105个，更换金属波纹管96210米及相关配套设施建设。（详见招标文件及采购需求）

合同履行期限：详见招标文件

本项目接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业，（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；
（2）《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

3.本项目的特定资格要求：

（1）有效的营业执照

（2）法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书，需提供近三个月任意一个月社保缴纳证明或社保缴纳凭证

（3）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）

（4）供应商需提供信用中国网站和地方信用网站信用信息报告

（5）特种设备安装改造维修许可证GB1级、市政公用工程施工总承包叁级及以上

（6）供应商针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》，《采购活动前三年内无重大违规记录承诺书》的书面声明。

三、获取招标文件

时间：2022年11月13日至2022年11月18日，每天上午09:30至13:30，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）政采云线上平台

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2022年12月3日10：30（北京时间）

地点：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）政采云线上平台

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

3、加密的电子响应文件（.jmbs格式）应在响应文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

4、响应文件开启当日，供应商无需到达开标现场，仅需通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密、开标唱标、询标澄清、在线多轮报价、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件。

5、逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

6、供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务十群：33132402、十一群：30213207（如已加入1-9群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。
    7、为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。
    8、申请获取采购文件前须上传的资格证明文件扫描件有：
（1）有效的营业执照；
（2）法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书，需提供近三个月任意一个月社保缴纳证明或社保缴纳凭证。
（3）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）。
（4）供应商需提供信用中国网站和地方信用网站信用信息报告。

（5）特种设备安装改造维修许可证GB1级、市政公用工程施工总承包叁级及以上。
（6）供应商针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》，《采购活动前三年内无重大违规记录承诺书》的书面声明。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：哈密市伊州区住房和城乡建设局

联系人：陈博

电  话：13809901519

2.采购代理机构信息

名 称：乌鲁木齐昊天芝上工程项目管理咨询有限公司

地　址：新疆哈密市伊州区天山北路环球国际1706、1803室

联系人：龚海霞

电　话：0902-2228280、18799656878

第二章 投标须知

- 一、投标须知前附表

| 条款号 |  | 条款名称 |  | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |  |  |
| 第二章第1.1款 |  | 项目名称 |  | 哈密市伊州区保障性安居工程2022年第三批配套基础设施建设项目 |
| 第二章第1.2款 |  | 招标范围 |  | 对小区进行改造，加装报警器24669个，自闭阀门48105个，更换金属波纹管96210米及相关配套设施建设。（详见招标文件采购需求） |
| 第二章第1.3款 |  | 项目地点 |  | 哈密市（详细地点由招标人指定） |
| 第二章第1.4款 |  | 采购方式 |  | 公开招标 |
| 第二章第1.5款 |  | 供货期限 |  | 按照甲方要求供货及安装 |
| 第二章第1.6款 |  | 资金来源 |  | 中央预算内资金及地方财政配套资金 |
| 第二章第2.1款 |  | 招标人 |  | 名 称：哈密市伊州区住房和城乡建设局 联系人：陈博 |
| 第二章第2.2款 |  | 招标代理机构 |  | 名 称：乌鲁木齐昊天芝上工程项目管理咨询有限公司 联系人：龚海霞 联系电话：0902-2328280 地址：哈密市环球国际1706、1803室 |
| 第二章第3.1款 |  | 投标人资格条件 |  | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业/小微企业，（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）； （2）《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号） 3.本项目的特定资格要求： （1）有效的营业执照 （2）法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书，需提供近三个月任意一个月社保缴纳证明或社保缴纳凭证 （3）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章） （4）供应商需提供地方信用网站信用信息报告。 （5）特种设备安装改造维修许可证GB1级、市政公用工程施工总承包叁级及以上。 （6）供应商针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》，《采购活动前三年内无重大违规记录承诺书》的书面声明。 |
| 第二章第4.1款 |  | 联合体形式 |  | 接受 |
| 第二章第6.2（3）款 |  | 对联合体各方的要求 |  | 无 |
| 第二章第7.1款 |  | 现场勘察 |  | 不组织，投标人自行对项目现场和其周围环境进行考察。 |
| 第二章第8.1款 |  | 分包 |  | 不允许 |
| 第二章第9.1款 | 支持中小企业发展 |  | 对专门面向中小企业/小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策 |  |
|  | 政府采购支持中小企业融资 |  | 中小企业在融资方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。 |  |
|  | 政府采购信用担保 |  |  |  |
|  | 价格扣除比率 |  | 投标单位为：小微企业报价给予10% 扣除，中型企业与小微企业组成联合体或大中型企业向一家或者多家中小企业分包的给予4% 的扣除 |  |
| 二、招标文件 |  |  |  |  |
| 第二章第11.1款 |  | 提交投标文件的截止时间 |  | 2022年12月 3日10时30分(北京时间) |
| 三、投标文件的编写 |  |  |  |  |
| 第二章第15.4款 |  | 预算资金 |  | 3000万元 |
| 第二章第17.1款 |  | 投标保证金 |  | 1、投标保证金数额：500000元(大写：伍拾万元整)； 2、形式：银行转账、电汇及保函形式。 3、递交时间：在投标截止时间前递交（以到账时间为准）； 4、投标人递交保证金后，至招标代理机构处领取投标保证金收据； 5、账户信息： 单位名称：乌鲁木齐昊天芝上工程项目管理咨询有限公司哈密分公司 账号：65050110208800000320 开户行：中国建设银行股份有限公司哈密天山北路支行 注：投标人填写银行单据时需注明项目名称或项目编号等信息。（该项信息如填写不详细、错误等情形导致其投标被否决的责任由投标人自行承担）。 |
| 第二章第18.1款 |  | 投标文件有效期 |  | 90日历日 |
| 第二章第19.1款 |  | 投标文件份数 |  | 加密的电子响应文件一份（.jmbs格式）在政采云平台指定位置上传。 |
| 四、投标文件的递交 |  |  |  |  |
| 第二章第20.1款 |  | 投标文件的密封和标记 |  | 加密的电子响应文件一份（.jmbs格式）应在响应文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。 |
| 第二章第22.1款 |  | 投标文件的递交地点 |  | 政采云平台http://www.zcygov.cn/ |
| 五、开标和评标 |  |  |  |  |
| 第二章第25.1款 |  | 评标办法 |  | 综合评分法 |
| 第二章第26.3款 |  | 推荐的中标候选人数量 |  | 3 |
| 六、中标结果信息公布与投标人质疑 |  |  |  |  |
| 第二章第30.1款 |  | 发布媒体 |  | 新疆政府采购网 |
| 第二章第32.3款 |  | 履约担保 |  | 履约保证金金额：甲乙双方签订合同时约定 履约保证金递交：中标人收到中标通知书后（签订合同前）向采购人缴纳； 履约保证金形式：支票、汇票、本票等非现金形式； |
| 七、其他规定 |  |  |  |  |
| 第二章第35.1款 |  | 招标代理服务费 |  | 中标人在收到中标通知书后，中标人须向招标代理机构一次性交纳招标代理服务费，参照国家发展计划委 员会“计价格（2002）1980 号”文件、“发改办价格[2003]857 号”文及发改办价格〔2011〕534 号文 的规定计取。招标代理服务费的计费基数为中标金额。 |
|  |  | 备注 |  | 1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件前还需申领 CA 证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领 CA 证书等所需的时间。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。 2、供应商须在在提交响应文件截止时间前通过 CA 在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的 CA 锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为60分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。 2、各供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作 流 程 讲 解 视 频 中 自 助 查 询 ， 网 址 为 ：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”-“操作流程-电子招投标”-“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群、政采云在线客服及服务热线（400-881-7190）获取服务支持。 “纸质标书”：开标后各投标人需在公示期满后3日内，正本1份、副本2份。各投标人严格按照招标文件中对投标响应文件要求顺序装订制作标书，（标书必须标明页码）正反双面胶装。递交至招标代理处存档，内容须与电子版投标响应文件内容一致，纸质投标响应文件一律不予退还。 纸质版标书邮寄地址及收件人：新疆哈密市伊州区天山北路环球国际1803室。 收件人:龚海霞，联系电话：0902-2328280。 |
| 除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定为实质性要求条款，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。 |  |  |  |  |
| 本招标文件规定的各项技术规格中出现的商标、名称或供应者等均不做特别指定的要求，仅作为对技术规格的描述要求，按“或相当于”理解，投标人在投标时不得低于此要求。 |  |  |  |  |
| 备注：中标单位与采购人签订合同后 3 日内，须向我公司提供一份合同扫描件（PDF 格式），备注项目名称及编号，发送至邮箱53192821@qq.com。用于合同备案，逾期未提供，后果自负。 |  |  |  |  |

- 二、投标须知正文

- （一）总则

1.项目概况

1.1项目名称：详见投标须知前附表；

1.2招标范围：详见投标须知前附表；

1.3项目地点：详见投标须知前附表；

1.4招标方式：详见投标须知前附表；

1.5提交成果日期（或服务期限）：详见投标须知前附表。

1.6资金来源：详见投标须知前附表

2.定义

2.1“招标人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。招标人名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.2“招标代理机构”是指接受招标人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他招标代理机构。招标代理机构名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.3“投标人”是指响应招标文件要求、参加招标采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.5偏离

2.5.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

2.5.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。

2.6.特别说明

2.6.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人所拥有。

2.6.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.6.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效并承担相应法律责任。

3.投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合投标须知前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业，①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；
②《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（3）招标文件规定的投标人特定资格条件。

3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（l）与招标人、招标代理机构存在利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

3.4供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法黑名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

4.投标费用和知识产权

4.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标文件所提供的资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.2投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

5．授权委托

5.1投标人代表为投标人法定代表人的，应持有法定代表人身份证明文件及身份证。投标人代表不是投标人法定代表人的，应持有法定代表人授权书及身份证。

6．联合体形式

6.1除投标须知前附表中另有规定，本次招标采购不接受为联合体形式的投标人。

6.2投标人为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的投标人基本资格条件；

（3）除投标须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的投标人特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1投标人应按投标须知前附表中规定对招标采购项目现场和周围环境进行现场考察。

7.2勘察现场的费用由投标人自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

7.3招标人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8. 分包

8.1详见投标须知前附表。

9.政府采购政策支持

9.1产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

9.2同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

9.3为推进政府采购诚信体系建设，投标人在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明材料。

- （二）招标文件

10.招标文件的组成

10.1 招标文件由下列文件组成：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 政府采购合同格式条款

第五章 采购需求

第六章 投标文件格式

10.2本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前对招标文件澄清或者修改内容，为招标文件的组成部分。

10.3投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

11.提交投标文件的截止时间

11.1投标人提交投标文件截止时间见投标须知前附表。

12.招标文件的澄清或者修改

12.1招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在招标文件前附表规定的提交投标文件截止时间十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

12.2 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足十五日，将相应顺延投标截止时间。

12.3招标代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在规定的提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

12.4投标人认为招标文件存在歧视性条款的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向本代理机构提出。

- （三）投标文件

13.一般要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的投标。

13.2 投标人提交的投标文件及投标人与招标人或招标代理机构就有关招标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 投标文件应采用书面形式，传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

13.5 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

14.投标文件的组成

14.1 投标文件包括下列内容：

（1）资格性自查表

（2）投标函、投标声明

（3）投标保证金

（4）报价一览表及投标报价明细表

（5）供应商基本情况

（6）供应商的资格审查材料

（7）技术部分

（8）投标人认为需提供的其他资料

14.2根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件正本留存。

15.报价

15.1投标人应当根据招标文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目招标范围内所有货物、配套工具及供货、运输、安装调试、培训、保险、税金及其它附带服务的全部费用。投标人漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

15.3投标人应按第五章“采购需求”要求及第六章“投标文件组成”格式填写。投标人在本章第11.1款规定的提交投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

15.4投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质投标而被拒绝。

15.5投标人的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见招标须知前附表。

16.投标人符合招标文件规定的资格证明文件

16.1投标人应提供资格证明材料，以证实其各项条件能满足本章第3.1款规定的投标人资格条件要求。

16.2投标人为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质投标而被拒绝。

16.3投标人应当提交符合招标文件规定的业绩证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分，业绩证明文件要求详见投标须知前附表。

17.投标保证金

17.1投标须知前附表规定交纳投标保证金的，应按投标须知前附表规定的形式、金额，在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，提交投标保证金。投标保证金有效期应当与本章第18.1款规定的投标文件有效期一致。

17.2投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

17.3 未按招标文件规定提交投标保证金的，招标人或招标代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件。

17.4招标代理机构在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还中标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

18.投标文件有效期

18.1投标文件有效期见投标须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间之日起计算。投标文件有效期不足的将被视为无效投标。

19.投标文件的签署及规定

19.1电子响应文件使用政采云平台响应文件制作工具以及招标文件要求进行编制。响应文件制作时，按照招标文件中明确的响应文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

19.2 电子响应文件须使用供应商电子公章及法定代表人的电子签名。若无电子签章和签名，则视为无效响应。

19.3电子招标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若响应文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子响应文件因供应商自身原因而导致无法导入辅助评标系统，该响应文件视为无效响应文件，将导致其响应被拒绝。

- （四）投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1加密的电子响应文件（.jmbs 格式）应在响应文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

20.2逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

21.投标文件的补充、修改或者撤回

21.1 供应商在本章第 11.1款规定的提交响应文件截止时间前，可以撤回已上传的响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件递交截止时间之前将修改后的响应文件再重新上传。在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的响应文件撤销或修改。

21.2 供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

22.投标文件的递交与接收

22.1供应商应在本章第 11.1款规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件上传至平台。逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

- （五）开标和评标

23.开标

采购代理机构在招标文件规定的投标截止时间(开标时间)在政采云平台组织公开开标。

24. 资格审查小组、评标委员会

24.1 采购人、采购代理机构组成审查小组进行资格审查，审查小组的组成人员由采购人、采购代理机构按照评标委员会及其成员的规定组成。

24.2 评标由采购人或采购代理机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关经济、技术等方面的专家组成，成员人数应当为 5 人及以上单数，其中，经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

24.2 评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。

25.评标

25.1 评标委员会按照第三章“评标方法及标准” 规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

25.2 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，修改招标文件，重新组织采购活动。

26.确定中标人

26.1招标人不保证将合同授予最低投标报价的投标人。

26.2招标代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评标报告送招标人确认。

26.3招标人应当在收到评标报告后5个工作日内，从评标报告提出的3名中标候选人中，根据质量和服务均能满足招标文件实质性要求，评标总得分最高的原则确定中标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

27.招标终止

27.1出现下列情形之一的，招标人或者招标代理机构应当终止招标采购活动，在财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的；

（4）政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的投标人中另行确定中标人，没有合格的中标人的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

28．重新评审

28.1 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

28.2 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

29.纪律与保密事项

29.1 评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评审情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

29.2 投标人不得与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

29.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，中标无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意投标人撤换、修改投标文件的；

（3）投标人之间协商技术方案、合同条款以及报价等投标文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标的；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃提交投标文件或者退出招标或者放弃中标的；

（7）投标人与采购人、采购代理机构以及评标委员会成员之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、中标结果信息公布与授予合同

30.中标信息的公布

30.1在新疆政府采购网发布公示。

31.询问及质疑

31.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人或招标代理机构提出询问。招标人或招标代理机构将在三个工作日内作出答复。

31.2投标人若认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向招标人或招标代理机构提出：

（1）关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

（2）关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后七个工作日内提出。

31.3 投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。招标人或招标代理机构应当向质疑投标人签收回执。

31.4 质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

31.5 质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权的代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

31.6 招标人或招标代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

31.7投标人对招标人或招标代理机构的答复不满意，或招标人或招标代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

32.中标通知

32.1中标人确定后，招标人或招标代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

32.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

32.3 中标人在收到招标代理机构的中标通知书后10日内，应按照投标须知前附表的规定，向招标人提交履约担保。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

32.4 中标人没有按照规定提交履约担保的，视为放弃中标资格，其投标保证金不予退还。

33.签订合同

33.1 招标文件、中标人的投标文件及其补充的投标文件等均为签订政府采购合同的依据。

33.2 中标人应当在中标通知书发出之日起30日内与招标人签订政府采购合同。

33.3 中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。

33.4 中标人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

（二）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

34.政府采购合同履行中数量的变更

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、其他规定

35.招标代理服务费

35.1中标人应按投标须知前附表规定交纳招标代理服务费。

36.其他规定

36.1招标文件的其他规定见投标须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评分法）

一、总则

1.评标原则

1.1 资格性检查由依法组成的评标委员会负责。

1.2 评标由依法组成的评标委员会负责。

2.评标方法

2.1 评标方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各 项综合评价标准且经评审综合得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2 本招标项目的评标因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后 服务等，但不包括第二章“投标须知”第 3.1 款规定的投标人资格条件。

二、评标程序

3.投标文件的初步评审

3.1 初步评审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1 资格性检查。

3.1.1.1 评标委员会应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

3.1.1.2 投标人以投标文件中提供的书面材料为准。

3.1.1.3 招标人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何 外来证明。如投标人提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由投标人自己负责。

3.1.2 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完 整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

3.1.3 投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

| 项目 | 评审因素 | 评审标准 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 营业执照（须包含本次采购范围） |  |
|  | 具有健全的财务会计制度 | 会计师事务所出具的上一年度财务审计报告；成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件或健全的财务会计制度； |  |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料 |  |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | （1）提供税务登记证复印件或依法缴纳税收证明，提供递交响应文件截止时间前三个月内任意一个月的纳税凭据复印件（指供应商缴纳增值税、营业税和企业所得税任意一种的缴纳凭据）； （2）提供社会保险登记证或社保机构出具的授权委托人缴纳社会保障资金的证明材料，应提供递交响应文件截止时间前三个月年内任意一个月的缴纳社会保险的凭据； （3）投标人是其他组织和自然人的，需要提供近一个月的缴纳税收和社会保险的凭据 （4）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |  |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标声明按招标文件规定格式完整提供 |  |
|  | 企业信用信息查询 | 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单(搜索栏输入单位全称-点击总公司-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动； |  |
|  | 综合信用评价 | 供应商需要提供地方信用网站信用信息报告 |  |
|  | 中小企业声明函 | 1、小微企业需提供中小企业声明函；2、中型企业与小微企业组成联合体需提供中小企业声明函及联合体协议书；3、大中型企业向一家或者多家中小企业分包的需提供分包意向协议及中小企业声明函。投标人根据自身情况提供其中一项。 |  |
|  | 联合体投标授权书 | 提供联合体投标授权书 |  |
|  | 特定资质 | 特种设备安装改造维修许可证GB1级、市政公用工程施工总承包叁级及以上 |  |
|  | 其他资格要求 | （l）与采购人、采购代理机构存在利害关系。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |  |
| 符合性审查 | 投标文件格式 | 投标文件按照招标文件规定的内容、格式填写，字迹清晰可辨 |  |
|  | 投标授权委托 | 投标文件提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明 |  |
|  | 签字盖章 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定 |  |
|  | 投标保证金 | 按规定交纳投标保证金，并在投标文件中附保证金递交证明材料 |  |
|  | 投标有效期 | 投标文件投标有效期满足招标文件要求 |  |
|  | 投标报价 | 投标报价具有唯一性，未超过采购项目预算 |  |
|  | 技术要求 | 未存在不符合国家、行业技术标准的要求 |  |
|  | 其他 | 符合法律、法规的规定 |  |
|  | 权利与义务 | 投标文件未附有招标人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求 |  |

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的评审因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算原则上保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，另有规定的见评标办法前附表。

3.2.3 根据本招标文件的第三章的评分要求，通过对投标人的投标报价、质量标准、服务方案优惠条件、社会信誉及以往业绩等综合评价。

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（满分30分） |  |  |
| 1 | 投标报价（30分） | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30； 注：1、投标报价评分采用低价优先法计算，得分保留小数点后两位； - 评标基准价：满足招标文件要求且经算数修正依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价； - 修正后投标报价：评标委员会以开标一览表中投标报价为基础，对其进行算数修正，按照政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。 |
| 商务部分（满分15分） |  |  |
| 1 | 投标人资质情况（5分） | 投标人或所投核心产品制造商提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书，ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，企业信用等级AAA证书，具有国家级高新技术企业认证，全部提供得5分，少提供1个扣1分，扣完为止。 注：需提供有效期的证书复印件或相关证明材料，否则不得分。 |
| 2 | 业绩（10分） | 投标人或所投核心产品制造商提供类似业绩合同，每有一份得 2 分，满分得10分。 注：投标文件附合同扫描件。合同时间以签订日期为准。 类似业绩是指： 2019 年 1月 1 日至开标日（以合同签订时间为准），投标人已完成的户内燃气保护装置 100 万元以上同类业绩。 |
| 技术部分（满分55分） |  |  |
| 1 | 对招标技术要求的响应程度（10分） | 根据各投标人对招标技术要求响应情况进行评价，技术要求中： 标▲的参数为重点技术要求，负偏离的每有一项扣2分； 其他技术要求负偏离的每有一项扣0.5分，扣完为止； 完全响应并满足用户需求要求的技术参数的，得10分； 标▲参数指标均作为重点验收指标，对于虚假响应者，验收不予通过。 注：要求提供证明资料的，则投标文件中须提供对应产品参数的证明资料，否则视为不响应有关参数。 |
| 2 | 产品技术先进性与可靠性（5分） | 1、所投核心产品通过CE认证，具有CE标识的得3分。 注：需提供仪器原厂盖章的证明材料，否则不得分。 |
|  |  | 2、所投核心电子产品通过防爆认证的得2分。 注：需提供仪器原厂盖章的权威机构颁发的认证证书复印件，否则不加分。 |
| 3 | 项目组织实施及供货保证措施（10分） | 根据项目实施、供货保障、配送速度等组织实施方案进行综合比较评价， 按优劣进行分档打分： 优秀：实施方案科学合理、保障有力，货源充足、配送速度快，能完全按照用户要求供货，得6.1-10.0分。 良好：实施方案较科学较合理、保障较有力，配送较及时，得 3.1-6.0分。 一般：方案一般、配送不及时，得 0-3.0 分。 |
| 4 | 售后服务响应（30分） | 根据投标人的售后服务、技术支持能力与承诺优劣进行综合比较评价，按优劣进行分档打分： 优秀：售后服务保障体系及措施完善，技术支持能力强，服务 响应快，响应程度高或优于采购需求的，得20.1-30.0分； 良好：售后服务保障体系及多措施较好，技术支持能力较强， 服务响应较快，满足采购需求，得10.1-20.0分； 一般：售后服务保障体系及措施基本符合招标要求，但技术支 持能力和服务响应速度较差或一般，得 0-10.0分。 |

#### 3.3 投标文件的澄清、说明

3.3.1 在评标过程中，评标委员会应当以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

3.3.2细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

3.3.3 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.4 评标委员会对投标人递交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.5评标委员会必要时可以要求投标人提交有关证明和证件的原件，以便核验。

#### 3.4 中标候选人推荐原则

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。综合得分相同的，处理原则见评标办法前附表。

3.4.2中标候选人推荐原则见评标办法前附表。

#### 3.5 评标结果

3.5.1评标委员会完成评标后，应当向招标人递交书面评标报告。评标委员会分组评审的，应当形成统一、完整的评标报告。

3.5.2评标报告应当包括下列内容：
　　（1）基本情况；

（2）开标记录和投标一览表；

（3）评标方法、评标标准或者评标因素一览表；

（4）评标专家评分原始记录表和否决投标的情况说明；

（5）经评审的价格或者评分比较一览表和投标人排序；

（6）推荐的中标候选人名单及其排序；

（7）签订合同前要处理的事宜；

（8）澄清、说明、补正事项纪要；

（9）评标委员会成员名单及本人签字、拒绝在评标报告上签字的评标委员会成员名单及其陈述的不同意见和理由。

- 第四章 政府采购合同格式

合同编号：

合同参考范本

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

注：本合同为中小企业预留合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据         （项目名称）公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

5. 功能：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________元（￥____________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

4.按照《促进中小企业管理办法》等相关法律法规执行，以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议以及中小企业声明函、与中小企业签订的联合体合同或分包合同均须作为本采购合同的组成部分。

八、质保期

质保期两年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

4. 如因甲方对本项目设计进行变更需对设备规格型号进行调整，则甲方应在发货前的1个工作日向乙方提出设备变更书面请求，乙方接到请求后应对设备进行相应调整，价格多退少补事后结算。

十、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换相应的设备产品并运送至使用单位现场。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。当发生部件损坏返修的情况时，该部件的保修费将重新计算。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24小时内到达甲方现场。如乙方不能在24小时内解决出现在的问题与设备系统故障，一个星期内必须提供备用替换，如果乙方维修不及时，甲方有权自行处理，所涉及的维修费用由乙方双倍承担。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为2 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

6.本合同交付的设备产品必须同时满足以下标准：

6.1 中国政府及相关部门的相应产业标准；

6.2 通过国家或行业相关的产品测试；

6.3 生产厂家对本合同设备产品技术性能描述。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 本合同设备的调试工作由乙方承担，在安装完成后进行设备调试时，由乙方全权负责设备调试工作。如果乙方提供的设备产品存在技术缺陷或由于乙方技术人员的安装错误和提供的技术资料、图纸和说明书等错误造成设备损坏，乙方应无条件承担相关责任赔偿并及时补充设备。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，

以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险及责任事故均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，一份由采购代理机构备存。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

地址：                                地址：

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

签字日期：年 月 日                    签字日期：年 月 日

合同鉴证方（盖章）:

法定代表人或主要负责人:

鉴证日期:      年  月  日

本合同内容仅供参考，最终合同以实际签订合同为准。

第五章 采购需求

- 1、采购清单

| - 序号 | - 类别 | - 设备名称 | - 数量 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 户内燃气保护装置 | - 金属波纹管 | - 96210 | 米 |  |
|  |  | - 管道燃气自闭阀 | - 48105 | 个 |  |
|  |  | - 家用燃气报警器 | - 24669 | 个 |  |
|  |  | - 家用电磁式燃气紧急切断阀 | - 24669 | 个 |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |

- 2、技术要求

- ▲2.1金属波纹管

- 2.1.1结构和尺寸

- 燃气用具连接用不锈钢波纹管壁厚不低于0.2mm±0.015，DN10 mm定尺不锈钢波纹软管最小内径9.5mm。

- 燃气用具连接用不锈钢波纹软管长度的极限偏差应符合表2.1规定。燃气用具连接用不锈钢波纹软管长度极限偏差（mm）

| - 软管长度( L) | - L＜500 | - 500≤L＜1000 | 1000≤L＜2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 极限偏差 | - (△L) +10 | 0 +20 | 0 +40 |

2.1.2  被覆层壁厚应均匀，对管材波纹部分应全部包覆，颜色为黄色，宜使用透明材料或带有透明观测线（能有效观察波纹密度）。包覆层应采用包塑或热缩结构，被覆层材料应采用阻燃PVC材料，材料应符合GB/T8815标准要求。被覆层最小厚度0.5mm。

2.1.3 软管内外表面清洁、光亮、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质和颜色不均匀等缺陷。管口端面应切割平整，并应与管子轴线垂直。

- 2.1.4燃气用具连接用不锈钢波纹软管及管件的性能要求

| - 序号 | - 适用 | - 项 目 | - 测试 | - 性能及测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 软管 | - 耐压性 | - 耐压 | - 软管在0.8MPa水压下进行试验，保压1min，不应有渗漏及零件损坏现象，但波纹允许延伸。 |
| - 2 |  | - 气密性 | - 气密 | - 软管在0.15MPa压力的空气下进行试验，保压1min，不应有漏气现象 |
| - 3 |  | - 抗拉性 | - 拉力 | - 软管在通入压力为20kPa的空气状态下固定一端，另一端受到CJ/T 197表3规定拉伸负荷，波纹管应无裂纹、泄漏，两端接头应无脱落和漏气。 |
| - 4 |  | - 耐热性 | - 耐热 | 软管在120±2℃温度下保温30min，取出恢复常温后应符合气密性要求；气密 |
| - 5 |  | - 扭曲性 | - 扭曲 | - 软管在通入压力为20kPa的空气状态下固定一端，对另一端施加左右交替扭转90º的操作；扭转10次后波纹管应无裂纹、泄漏，被覆层应无裂纹。 |
| - 6 |  | - 柔软性 | - 柔软 | - 软管进行柔软性试验时，最大弯曲力应符合CJ/T 197表5规定。 |
| - 7 |  | - 弯曲性 | - 弯曲 | 软管在通入压力为20kPa的空气状态下按CJ/T 197表6规定直径的芯棒左右交替180º弯曲操作。 |

- 燃气用具连接用不锈钢波纹软管的性能

- 2.1.5设计要求

（1）管体材质要求采用牌号为S30408不锈钢或同等性能以上的其他材料。

（2）被覆层执行标准《电线电缆用软聚氯乙烯塑料》GB/T 8815，PVC适应温度-20°～120°，应有国家级第三方权威机构检测报告。

（3） 接头的连接方式及材质要求：

1）接头及垫圈符合《城镇燃气技术规范》GB 50494，接头材质为HPb59-1铜，采购标准按《铜及铜合金拉制棒》GB/T 4423，接头卡簧采用可固定、防脱落；接头与管体焊接处必须采用不锈钢护套保护，接头最小壁厚1.5mm，接头的内外表面不应有裂纹、 砂眼及其它影响性能的明显缺陷，接头防腐性应满足中性盐雾试验不低于96小时，应有第三方权威机构检测报告（国家级）；

2）接头应采用密封垫密封，符合《55°非密封管螺纹》GB/T 7307或《普通螺纹 基本尺寸》GB/T 196的规定。密封垫材质应为丁腈橡胶、氟橡胶或更优材质橡胶，使用寿命8年以上，应有第三方权威机

构检测报告（国家级）。根据GB/T41317-2022《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》规定，即适用于灶前螺纹连接或灶具螺纹连接的螺纹连接式软管，代号为S；适用于胶管阀或灶具接头的插入连接式软管，代号为C；适用于一端为插入另一端未螺纹连接的组合式软管，代号为CS；根据改造实际需求配置接头。

（4）波纹应采用U型波，不允许存在V型波或其他不规则波形。

（5）波纹管使用寿命应不低于8年。

（6）出场前接头应安装完成，并对管线做气密性实验。

2.1.6执行标准

燃气用具连接用不锈钢波纹软管的材料、尺寸、外观、技术要求、试验要求、包装和标志等还应符合本技术规格书的要求。若在供应期间，国家相关部门出台最新的或更高的标准要求，则按最新的或更高的标准执行。

--《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》GB/T41317-2022

--GB 50494 城镇燃气技术规范

--GB/T 191 包装储运图示标志（GB/T 191-2008， ISO 780:1997， MOD）

--GB/T 196 普通螺纹 基本尺寸（GB/T 196-2003， ISO 724:1993， MOD）

--GB/T 1804 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差(GB/T 1804-2000）

--GB/T 2828.1 计数抽样检验程序

--GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板和钢带

--GB/T 4423 铜及铜合金拉制棒

--GB/T 7307 55°非密封管螺纹（GB/T 7307-2001， eqv ISO 228-1:1994）

--GB/T 8815 电线电缆用软聚氯乙烯塑料

--GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验（GB/T 10125-1997， eqv ISO 9227:1990）

--GB/T 14525 波纹金属软管通用技术条件

--GB/T 16411 家用燃气用具通用试验方法

--HG/T 3089 燃油用 O 型橡胶密封圈材料

--YS/T 649 铜及铜合金挤制棒

▲2.2管道燃气自闭阀

2.2.1工程条件

工作温度：   -10℃～40℃

管道燃气压力： 小于10kPa

管道公称尺寸：不大于50mm

工作介质：符合GB/T 13611规定的城镇燃气

2.2.2制造

（1）管道燃气自闭阀的设计、材料、试验应符合CJ/T447-2014《管道燃气自闭阀》、CJ/T 180-2014建筑用手动燃气阀门要求；

（2）设计使用寿命：不少于10年。

（3） 自闭阀阀体上下壳体之间应采用铆接或不可拆卸方式连接，防止用户私自拆卸。

（4）自闭阀安装在户内燃气管道上，必须同时具有超压自动关闭、欠压自动关闭、过流自动关闭功能，关闭时不借助外部动力，关闭后需手动开动。

（5）自闭阀外表须进行静电喷涂防腐蚀处理，自闭阀阀体采用铝合金，铝合金不低于ADC12牌号；阀体内部联动机构部件优先采用耐损坏的金属件。

（6）管道燃气自闭手动阀门部分应符合CJ/T 180-2014《建筑用手动燃气阀门》的要求，采用耐磨损的全通径的球阀，接头、阀杆、球体采用锻铜材质，牌号不低于HPb59-1，其性能应符合GB/T 20078 的要求，球体表面应镀铬。自闭阀各零部件所用材料应符合CJ/T 180-2014《建筑用手动燃气阀门》中材料的相关要求,各零部件所用材料应能保证在设计寿命期限内，在规定的产品使用方法及环境条件下，其性能特点没有明显的改变。

（7）规格示例：

| 管道燃气自闭阀常用规格 | 安装位置 | 额定进口压力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Z0.9TZ-15/15（9.5） | 灶前 | 2000Pa |  |
| Z2.0TZ-15/15 | 壁挂炉/热水器前 | 2000Pa |  |
| Z2.5TZ-15/15 | 壁挂炉/热水器前 | 2000Pa |  |

2.2.3 技术要求

（1）适用气种：管道天然气（T）

（2）外观

①产品表面涂(镀)层应光洁，不应有剥落、碰伤及划痕。

- ②橡胶制件表面应平滑、无气泡、沙眼、脱胶、脱层等缺陷。

- ③标牌应字迹清晰，不得有翘角和脱落。

2.2.4气密性

- 外气密性：

用15kPa 压力测试1 min，泄漏量应小于20 ml/h。

- 内气密性:

灶具前自闭阀用0.6kPa及15kPa的压力分别测试1min，泄漏量应小于40ml/h。

2.2.5功能要求

（1）自动关闭性能：

超压自动关闭压力：自闭阀超压自动关闭压力：8 kPa±2 kPa欠压自动关闭压力： 0.8kPa±0.2 kPa ；

（2）过流自动关闭性能

①标称的过流自动关闭流量不应大于额定流量的2倍。

②测试的流量值与标称的过流自动关闭流量偏差应小于±10% ；

③在压力波动范围内，过流自动关闭功能应正常。

- 关闭时间：自闭阀完全关闭的时间应小于或等于3s。

- 额定流量：流量值与标称的额定流量偏差应小于±10%。

- 机械耐用性:自闭阀开闭6000次后应符合气密性和自动关闭性能的要求。

- 操作力:自闭阀开关装置的旋转或提、压操作力应符合CJ/T 180-2014《建筑用手动燃气阀门》中相关要求。

- 抗扭力性：施加扭力15min 应无破损、变形、龟裂，并应符合气密性和自动关闭性能的要求。

- 耐温性：耐贮存温度：-25℃～55℃，恢复常温后还应符合本技术要求。

- 工作温度：-10℃～40℃条件下应符合气密性和自动关闭性能的要求。

- 耐冲击性：进行冲击实验后无破损及明显变形并应符合气密性和自动关闭性能的要求。

- 耐静载荷：施加载荷15min 应无破损及明显变形并应符合气密性和自动关闭性能的要求。

- 连接方式：螺纹连接

- 进、出口尺寸。进口：DN15(内)螺纹（G1/2） 出口：DN15(外)螺纹（G1/2）或承插。

▲2.3家用燃气报警器

2.3.1技术要求

- （1）报警设定值：8～10%LEL；

- （2）报警动作值与报警设定值之差绝对值：≤3%LEL；

- （3）抗气体干扰性能：乙酸（10000±200）×10-6（体积分数）、乙醇（10000±200）×10-6（体积分数），在气体干扰环境中工作 30min，期间探测器不发出报警信号或故障信号；

- （4）报警方式：声、光报警；

- （5）指示灯：报警器的指示灯应明亮，在1米的距离可清晰观察到指示灯的状态、报警状态下指示灯应闪烁；

- （6）报警音量：≥65dB；

- （7）响应时间（S）：≤30；

- （8）使用环境：温度-10℃～＋55℃，湿度≤93%RH；

- （9）储存温度：-25～55℃；

- （10）三防：报警器 PCBA 板需进行三防处理；

- （11）老化：报警器标定前需至少老化24h；

- （12）输出控制：

——开关量输出（触点容量小于 1A/24V）

——电容放电输出（电容容量 1000uF 充电电压 12V，放电时间小于 1 秒。适用于家用电磁式燃气紧急切断阀）

——DC5.5-2.1电源线公头（适用于物联网表连接）。

2.3.2执行标准

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 《GB 4208-2008外壳防护等级》； |
| 2 | 《GB 15322.2-2019 可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器》； |
| 3 | 《CJJ/T 146-2011 城镇燃气报警控制系统技术规程》； |
| 4 | 《GB/T 34004-2017家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感器》 |

2.4家用电磁式燃气紧急切断阀

2.4.1产品技术参数要求

（1）主要部件材质要求：

密封橡胶：耐天然气丁腈橡胶（NBR），应符合GB/T 23658-2009；

阀体材质：6061锻造铝合金，应符合GB/T 3190-2008；

阀盖材质：6061锻造铝合金，应符合GB/T 3190-2008；

气密力弹簧：S30408不锈钢丝，符合GB/T 4240、GB/T 1239.2；

电磁线圈漆包线：符合GB 6109.20，耐热冲200℃；

引出电缆：聚氯乙烯绝缘电缆，应符合GB/T 5023.1，挤压护套、规格2×0.3mm2。

- 气密力等级：A级，允许用弹簧力作为气密力，不允许用磁场力作为气密力。

- 阀体密封座最小直径Φ：DN15阀Φ≥13mm、DN20阀Φ≥19mm。

- 连接方式：进出口两端为相同的标准内螺纹，螺纹符合GB/T 7306.1-2000。

- 安装方式：允许水平限定位或垂直位安装。

- 阀体强度：不应小于最大工作压力的 1.5倍或 0.2MPa，取最大值。

- 密封方式：阀门应使用金属阀盖轴向密封，非金属部件拆卸后阀门泄漏应符合CJ/T 394-2018标准要求，金属阀盖和轴向O型圈隔离燃气，且应采用二级密封。

- 最大工作压力（MOP）：0≤MOP≤0.1MPa

- 气密性：内部气密性和外部气密性应符合CJ/T 394-2012的相关要求。

- 开阀方式：在解除防护盖后，才能手动复位开阀，且只能手动复位。

- 关阀方式：DC9V～12V/1000µf电容瞬时放电驱动关阀、手动关阀。

- 联动方式：与家用可燃气体报警器相连接，具有报警自动切断功能。

- 闭合动作时间：＜1秒。

- 环境工作温度：-20℃～＋60℃。

- 防护等级：加上防护盖不低于GB 4208-2008规定的IP54等级。

- 防爆性能：浇封型，防爆标志为Ex mbⅡC T6 Gb，应符合GB 3836.1、GB 3836.9。

- 电磁兼容性：应符合CJ/T 394-2012的相关要求。

- 引出电缆长度：不小于0.4米，规格AVVR 2×0.3mm2（挤压护套）。

- 引出电缆连接方式：IP65防护电缆连接

- 电磁线圈：应为可安全拆装的结构，拆卸和安装电磁线圈不会导致燃气泄漏。

- 动作耐久性：应符合CJ/T 394-2018的相关要求；

2.4.2执行标准：

- 产品标准：CJ/T 394-2018《电磁式紧急切断阀》、GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》 GB3836.9-2006《爆炸性环境用防爆电气设备第9部分：浇封型“m”》、备案企标。

- 第六章   投标文件格式

投 标 文 件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

招标内容：

投标人名称：                      （加盖公章）

投标人地址：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

电     话:

日     期：年   月   日

- 一、资格性自查表

| 序号 | 审查因素 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效的营业执照（须包含本次采购范围）。 |  |
| 2 | “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、税收违法黑名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件 |  |
| 3 | 保证金缴纳凭证 |  |
| 4 | 会计师事务所出具的上一年度财务审计报告；成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件或健全的财务会计制度； |  |
| 5 | 提供税务登记证复印件或依法缴纳税收证明（近三个月任意一个月） |  |
| 6 | 社会保险登记证或社保机构出具的近三个月任意一个月社保缴纳证明 |  |
| 7 | 供应商需要提供信用中国网站和地方信用网站信用信息报告 |  |
| 8 | 联合体投标授权书 |  |
| 9 | 中小企业声明函 |  |

注：以上资料复印件必须加盖投标人单位公章。

- 二、投标函

致             (招标人或招标代理机构)：

我方己仔细研究了            (项目名称)的招标文件（项目编号：      ）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在招标文件中规定的提交投标文件截止时间起 90 日内(投标文件有效期)遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交投标文件正本一份和副本一式     份，电子版一份，并保证投标文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得中标资格后，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

五、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约束。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：      年    月        日

投标声明

我们，           （投标人名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件[（项目名称），项目编号：]相关内容，知悉投标人参加政府采购活动应当具备的条件。此次按招标文件要求提交的投标人资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明：

（一）我方与招标人或招标代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他投标人不存在控股、关联关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人。

二、我方承诺：

参加政府采购近三年内，

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：近三年：成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。

附件1

法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附件2

法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

本人          （姓名、职务）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交        （项目名称、项目编号）投标文件及报价；(2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件

附：被授权委托人身份证复印件

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

- 三、投标保证金

附件3

保证金收据扫描件或银行转账成功的截图

- 四、报价一览表及投标报价明细表

附件4   报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  |  |
| 2 | 投标总价 | 大写： 元 小写： 元 |  |
| 3 | 供货期 |  |  |
| 4 | 其他事项申明 |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、报价不包括项目实施所产生的材料费、设备返厂费等。

3、项目须附详细的投标报价明细表，投标报价明细表中金额和开标一览表金额一致。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

附件5   投标报价明细表

项目名称：

项目编号：                                                 金额单位：元

| 序号 | 设备名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投标费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人可在此表后附其报价详细说明。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年    月   日

五、供应商基本情况

附件6    供应商基本情况表

盖供应商单位章

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6-1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，

也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

附件6-2 联合体协议书格式

联合体协议书

（联合体各方名称）       、           自愿组成联合体，共同参加                          （项目名称） 的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、    （成员单位名称）  为联合体牵头人，  （成员单位名称）                              为联合体成员方。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签章）

成员一名称：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签章）

成员二名称：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签章）

……

年  月   日

授权委托书

致：哈密市伊州区住房和城乡建设局

、             与                    决定组成联合体， 参与                          项目投标，兹在此共同授权联合体牵头人的员工               （被授权人姓名），身份证号码：                     ，代表联合体以联合体名义参与本标段投标报名、投标文件的签署、澄清、递交、撤回、修改，并在联合体被贵司选定为中标人后代表联合体与贵司进行项目总承包合同的谈判及签署，因此产生的法律后果由联合体承担。

授权期限：自上述授权委托事宜办理完毕时终止。

被授权人无转委托权。

联合体牵头人（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：2022年  月   日

联合体成员一（盖章）：

法定代表人（签章）：

联合体成员二（盖章）：

法定代表人（签章）：

被授权人：______________(签字)

日期：2022年  月   日

附：被授权人身份证复印件

注：非联合体投标的单位联合体协议书填报“无”。

附件6-3 分包意向协议格式

分包意向协议

致：（采购代理机构）：

我们  【投标人名称】  就【项目名称】【项目编号】的_________部分工作内容分包给【接受分包主体一名称、接受分包主体二名称…… 】进行实施。

1、我方和【接受分包主体一名称、接受分包主体二名称…… 】就【项目名称】【项目编号】的有关事宜均具有约束力。

2、【接受分包主体一名称、接受分包主体二名称…… 】作为分包商，保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务，保证不将承担的分包工作内容再次分包。

3、接受分包主体在投标总价中的所占金额比例如下：

【接受分包主体一名称】在投标总价中所占金额为【XX元】，金额比例为：40%

【接受分包主体二名称】在投标总价中所占金额为【XXXX.XX元】，金额比例为：/%

……

【投标人名称】  于_____年___月___日签署本文件，【接受分包主体一名称、接受分包主体二名称、…… 】于_____年___月___日接受此件，以此为证。

投标人名称(盖公章)：

接受分包主体一（公章）：

接受分包主体二（公章）：

注：分包主体在投标总价中的所占金额比例40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

附件7

拟投入本项目的人员一览表

| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 岗位 | 执业 资格证 | 证件 种类 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、后附全部人员证件复印件（若有），加盖单位公章。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日      期：       年      月     日

附件8

拟投入本项目的项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目 负责年限 |  |  |
| 已完项目情况 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 建设规模 | 服务期限 | 签约合同金额 | 备注 |  |
| 目前正在服务项目情况 |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日     期：      年     月    日

附件9

拟投入本项目的设备表

| 序号 | 设备、软件名称 | 规格型号 | 主要功能 | 使用年限 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日      期：       年      月     日

附件10

供应商主要业绩

（一）业绩

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目金额 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖单位章）：

投标人法人或授权代表（签字或盖章）：

注：1、提供中标/成交通知书或业绩合同以及执业成果文件的复印件；

2、金额以万元为单位，小数点后保留两位小数，四舍五入。

- 六、供应商的资格审查材料

一、一般性资格证明材料

1、投标人基本情况表

投标人须在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，向采购人提供货物和服务的法人、其他组织或自然人，须提供相关证明材料，其中：

（1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

（2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

（3）投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；

2、投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料，其中：

投标人是法人的，应提供上一年度（2021年度）或近期的财务报告（表）复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件或健全的财务会计制度。

3、投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明

致：         （采购人）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

4、投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料，其中：

（1）投标人是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供税务登记证复印件或近三个月任意一个月的纳税凭据复印件；

（2）投标人是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供社会保险登记证或近三个月任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

（3）投标人是其他组织和自然人的，需要提供近三个月任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据。

5、近三年内，投标人在经营活动中没有重大违法记录，其中：

重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

投标人须提供参与本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

附件10

无重大违法记录声明书

（采购人）         ：

我公司参与            （项目名称、编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人(签字或盖章)：

日    期：     年   月   日

附注：▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效标处理。

近三年：成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。

商务偏离表格式：

标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 | 两年 |  |  |
| 售后技术服务要求 | 接到通知后24小时内到达现场。 |  |  |
| 交货时间 及地点 | 时间：按照甲方要求供货。 地点：（招标人指定地点） |  |  |
| 付款条件 | 付款方式：甲乙双方签订合同时自行协商 |  |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 年  月  日

- 七、投标技术文件（未给格式的自拟）

1）关键投标产品的安全保证；

2）项目组织实施方案；

3）产品出厂标准、质量检测报告（如有）；

4）距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

5）设备配置清单；

6）供货保证措施；

7）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

8）拟投入人员

9）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

10）投标人需要说明的其他文件和说明；

11）投标产品备件、耗材、选件价格表详见附件二。

技术规格偏离表

投标人名称：

标书编号：

| 序号 | 设备名称 | 招标规格 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、上表中的产品技术规格及配置描述必须以中文的形式来表现；

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则需在上表偏离说明中注明。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 年  月  日

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 年  月  日

附件一   投标人售后服务承诺（格式自拟）

附件二 投标产品备件、耗材、选件价格表

说明：本次招标货物中，如果有些设备有备件、耗材和选件，请各投标厂商按设备分类，将备件、耗材和选件分项列表报价并做说明，以供招标人选购。

附件三

承诺书

各供应商：

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

- 要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

- 对以上内容进行承诺，格式自拟。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 年  月  日

备注：1.投标单位为中小微企业无需提供此承诺；

2.投标单位为联合体形式参加或者合同分包，须提供承诺中标后，按照促进中小企业管理办法等相关法律法规执行，否则，按不响应招标文件实质性内容处理，取消其中标资格。

- 八、供应商认为需要提供的其它资料