哈密市应急管理局2025年第三方安全生产服务特种设备领域项目（二次）

采购文件

项目编号：GYZB-XJHMYJGLJ-04-01

采购单位：哈密市应急管理局

项目联系人：武裕田     联系电话：13579666999

采购代理机构：（盖章）新疆国源土地矿产资源交易中心（有限公司）

项目联系人：高嘉杰、王亚婷  联系电话：15299487280、15160993540

2025年6月

目 录

第1章 招标公告	3

第 2 章 投标人须知	8

1.1投标人须知前附表	8

1.2 采购文件	12

1.3 投标文件	13

1.4 开标、资格审查、评标和中标	17

1.5 签订及履行合同和验收	19

1.6 投标纪律要求	21

1.7 询问、质疑和投诉	22

1.8 其他要求（实质性要求）	23

第 3 章 投标文件格式	24

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函	26

二、投标函	27

三、法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明	28

四、商务技术偏离表	30

五、评标标准相应的商务技术资料	31

第 4 章 采购需求	38

第 5 章 资格性审查	87

第 6  章 评标办法	89

1.11 总则	89

1.12 评标方法	90

1.13 评标程序	90

1.14 评标争议处理规则	95

1.15 评标细则及标准	96

1.17废标	100

1.18定标	100

1.19评审专家在政府采购活动中承担以下义务	101

1.20评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律	101

第 7 章 拟签订的合同文本	103

- 第1章 招标公告

项目概况

哈密市应急管理局2025年第三方安全生产服务特种设备领域项目（二次）的潜在投标人应在政采云平台线上获取采购文件，并于2025年7月21日11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GYZB-XJHMYJGLJ-04-01

项目名称：哈密市应急管理局2025年第三方安全生产服务特种设备领域项目（二次）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：860000.00

最高限价（元）：860000.00

采购需求：

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：按照特种设备安全管理“三落实、两有证、一检验、一预案总体要求，对清单所列特种设备使用单位开展特种设备安全隐患排查，兼顾使用单位管理缺陷的排查和在用特种设备本体隐患的发现。具体清单详见招标文件。

备注：

合同履约期限：具体服务时间以签订合同为准。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小微企业采购项目。

3.本项目的特定资格要求：

（1）提供至少5项近3年内（2022-2025年）政府或企业特种设备安全技术咨询服务项目合同业绩；

（2）具备国家市场监管总局颁发的《特种设备检验检测机构核准证》甲A2及以上综合检验机构资质。

- （3）供应商需具备省级公益类特种设备检验机构资质。

三、获取采购文件

时间：2025年6月30日至2025年7月7日，全天24小时线上平台获取（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击招标公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月21日 11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年7月21日 11:00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2.各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线025-66085508。

3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4.其他事项：

（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

（2）各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

（3）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

（4）供应商操作指南详见新疆政府采购网（http：//www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）—办事指南—操作指南。

特别提示：

1.采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2.超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3.超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4.对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%～20%（工程项目为3%～5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%～5%作为其价格分。

5.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%～6%（工程项目为1%～2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%～2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：哈密市应急管理局

地 址：哈密市伊州区光明路2号建设大厦5楼

联系方式：13579666999

2.采购代理机构信息

名 称：新疆国源土地矿产资源交易中心（有限公司）

地 址：乌鲁木齐市城北大道乐天孵化园南区G12幢

联系方式：0991-4846078

3.项目联系方式

项目联系人：高嘉杰   王亚婷

电 话：15299487280  15160993540

- 第 2 章 投标人须知

- 1.1投标人须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：哈密市应急管理局 地 址：哈密市伊州区天山西路6号 联系方式：13579666999 |
| 2 | 采购代理机构：新疆国源土地矿产资源交易中心（有限公司） 地 址：乌鲁木齐市城北大道乐天孵化园南区G12幢 业务联系人：高嘉杰 王亚婷 电话：15299487280、15160993540 |
| 3 | 合格申请人的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业采购项目； 3.本项目的特定资格要求： （1）提供至少5项近3年内（2022-2025年）政府或企业特种设备安全技术咨询服务项目合同业绩； （2）具备国家市场监管总局颁发的《特种设备检验检测机构核准证》甲A2及以上综合检验机构资质。 （3）供应商需具备省级公益类特种设备检验机构资质。 |
| 4 | 是否为专门面向中小企业采购：（是 □ 否 ☑） |
| 5 | 是否允许联合体投标：（是 □ 否 ☑ ） |
| 6 | 本项目预算金额人民币：86万元 最高限价人民币：86万元 |
| 7 | 投标保证金形式：☑电汇 ☑转账 □保单 ☑保函 投标保证金数额：1.72万元。 保证金收款人：新疆国源土地矿产资源交易中心（有限公司） 开 户 行：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行 账 号：512050100100003684 注：1.供应商须在投标文件递交截止时间前由单位账户一次性汇入采购文件指定账号（以到账时间为准），缴纳保证金时须备注“项目编号+名称及标项”。供应商须自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的保证金到账延迟风险，并承担相应责任。汇款成功后将汇款凭证放入投标文件中。 2.投标保证金的退还：中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，中标单位投标保证金在与采购单位签订合同后，5个工作日内，无息退还保证金。 |
| 8 | 本项目是否缴纳履约保证金： 是 履约保证金金额：合同金额的 5 % 履约保证金形式：履约保函 履约保函的期限：90天 |
| 9 | 现场踏勘描述：统一现场考察□ 自行踏勘☑ |
| 10 | 本项目是否采用电子投标： （是 ☑ 否 □ ） |
| 11 | 投标有效期：90日历日 |
| 12 | 需自行上传的文件：加密电子投标文件 1 份。（电子标） |
| 13 | 投标截止时间： 2025年7月21日11:00（北京时间） |
| 14 | 开标时间：2025年7月21日11:00（北京时间） 开标地点：新疆政府采购网投标客户端 |
| 15 | 评标方法：最低价评标法□ 综合评标法☑ |
| 16 | 推荐中标候选供应商的数量： 1 |
| 17 | 采购人是否委托评标委员会直接确定中标人：是□ 否☑ |
| 18 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 （是、否） |
| 19 | 中标服务费：由中标供应商向代理机构支付，收费标准依据《国家发展改革委关于进一步开放建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）执行。 支 付 方：由中标人支付 支付形式：对公转账 支付时间：领取中标通知书时 |
| 20 | 本项目所适用行业：其他未列明行业。 |
| 21 | 服务（质量）标准：符合国家和地方相关技术规范和标准要求，满足采购人采购需求。 |
| 22 | 专业设备：针对本项目配置专业安全检测、防爆拍照设备和安全应急救护等装备(需提供照片资料及清单) |

总则

    - 适用范围

本采购文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

    - 有关定义

- “采购人”和“甲方”系指依法进行政府采购的机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是哈密市应急管理局。

- “投标人”系指在按照采购文件“招标公告”中第三条规定获取了采购文件，拟参加投标和向采购人提供服务的供应商。“乙方”是指本项目的中标供应商。

- 本采购文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

- 本采购文件各部分规定的“以上”“以下”“内”“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

- 重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

    - 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

- 本采购文件“招标公告”第二条规定的条件；

- 按照采购文件“招标公告”中第三条规定获取了采购文件。

    - 投标费用（实质性要求）

投标人应自行承担参加投标的全部费用。

    - 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的投标。

  - 采购文件

    - 采购文件的构成

一、采购文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。采购文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本采购文件包括以下内容：

（一）招标公告；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）采购需求；

（五）资格审查；

（六）评标办法；

（七）拟签订合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解采购文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对采购文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

    - 采购文件的澄清和修改

一、在投标截止时间前，采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容，采购人或采购代理机构将在“新疆政府采购网”发布澄清公告，同时通过政府采购云平台将澄清或者修改的内容告知所有在系统中成功获取采购文件的潜在投标人（投标人通过账号或CA证书登录云平台查看）。

三、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，通过政府采购云平台通知所有已获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 投标文件

    - 投标文件的语言（实质性要求）

投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。

    - 计量单位（实质性要求）

除采购文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

    - 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

    - 联合体投标（实质性要求）

本次政府采购活动不接受联合体投标。

    - 知识产权（实质性要求）

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

    - 投标文件的组成（实质性要求）

投标人应按照采购文件的规定和要求编制投标文件。

1.3.6.1商务技术投标文件

（1）承诺函

（2）投标函

（3）法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

（4）商务技术偏离表

（5）商务技术文件

（6）报价单

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书

1.3.6.2报价文件

一、报价单；

二、中小微企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

    - 投标文件格式

一、投标人应按照采购文件第3章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

    - 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人以书面形式通过政府采购云平台进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人逾时确认的，其投标无效。评标委员会不得未经要求投标人确认，直接将投标人投标文件作无效处理。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。

    - 投标保证金

详见投标人须知前附表。

    - 投标有效期

（实质性要求）投标有效期为提交投标文件的截止之日起90天。投标有效期短于此规定期限的或不作响应的，则其投标文件将按无效投标文件处理。

### 投标文件的制作和签章、加密

一、（实质性要求）投标文件应根据采购文件的要求进行制作。（说明：1.采购文件中要求提供复印件证明材料的，包含提供原件的影印件或复印件。2.要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。）

二、投标文件制作详情：

1．本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”，投标人应按采购文件要求，通过“政采云投标客户端”加密并提交投标文件。

2．（实质性要求）投标文件应加盖投标人（法定名称）电子签章。

3．投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。

4．采购文件有修改的，投标人须重新下载修改后的采购文件（修改后的采购文件在更正公告中下载），根据修改后的采购文件制作、撤回修改，并提交投标文件。

5．使用“政府采购云平台”（含政采云电子交易客户端）需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往新疆CA服务点办理。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。

6．政府采购云平台所支持的CA证书及签章：新疆CA。

7．CA技术支持：新疆CA：400-0281130；

### 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功提交至“政府采购云平台”。

二、因采购文件的修改推迟投标截止日期的，投标人按采购人或采购代理机构在“新疆政府采购网”上发布的澄清公告中修改的时间提交投标文件。

三、投标人应充分考虑提交文件的不可预见因素，未在投标截止时间前完成提交的，在投标截止时间后将无法提交。

### 投标文件的补充、修改（实质性要求）

一、在投标截止时间之前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已提交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新提交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新提交的，视为撤回投标文件。

二、在投标截止时间之后，投标人不得对其提交的投标文件做任何补充、修改。

### 投标文件的撤回（实质性要求）

在投标截止时间之前，投标人可对已提交的投标文件进行撤回。在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标文件。

### 投标文件的解密（实质性要求）

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，找到对应项目，进入“开标大厅”，等待采购人或采购代理机构开启解密后，进行线上解密。除因采购人或采购代理机构断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

  - 开标、资格审查、评标和中标

    - 开标及开标程序

一、本项目为不见面开标项目。提交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。

二、开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台（www.zcygov.cn)—我的工作台—项目采购—开标评标—开标大厅（找到对应项目）。提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

三、解密投标文件。等待采购人或采购代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在30分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因采购人或采购代理机构断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

四、确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。

五、投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购人或采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人、采购人或采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

六、因采购人或采购代理机构断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

七、不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

    - 资格审查

详见采购文件第5章。

    - 评标

详见采购文件第6章。

    - 中标通知书

一、中标通知书为采购人签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

二、中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。

  - 签订及履行合同和验收

    - 签订合同

一、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对采购文件和中标人投标文件作实质性修改。

二、采购文件、投标文件、中标通知书等一切与本项目评标结果有关且经责任主体确认的资料均为合同的有效组成部分。

三、询问或者质疑事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

    - 合同分包和转包（实质性要求）

      - 合同分包

本项目不允许分包。

      - 合同转包

一、严禁中标供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

    - 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

    - 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在新疆政府采购网公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

    - 合同备案

采购人原则上在结果公告发布后30日内与供应商签订政府采购合同并同时完成合同备案工作。

    - 履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

    - 验收考核

一、采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

二、采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

三、严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

四、验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

    - 资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定直接支付。

  - 投标纪律要求

    - 回避

在政府采购活动中，采购人员（如采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员或直接分管采购项目的负责人、采购人或采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员或直接分管采购活动的负责人等）及相关人员（包括评标委员会的组成人员）与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

  - 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国财政部货物和服务招投标管理办法》（财政部第87号令）和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）的规定办理。

二、供应商询问、质疑的对象

（一）供应商对采购文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准，和中标结果中关于资格审查提出询问或质疑的，向采购人提出；

（二）供应商对除上述采购文件中的其他内容，采购过程及中标结果（除资格审查）提出询问或质疑的，向采购人或采购代理机构提出。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

四、供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

五、供应商可通过“政府采购云平台”，或现场等方式向采购人或采购代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料。

七、供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

## 其他要求（实质性要求）

供应商为本项目提供的所有服务符合现行的国家相关强制性标准、行业标准。

- 第 3 章 投标文件格式

  - 投标文件封面格式

××××项目

项目编号：GYZB-XJHMYJGLJ-04-01

商务技术投标文件

2025年6月

  - 商务技术投标文件

商务技术文件部分

目录

（1）承诺函………………………………………（页码）

（2）投标函………………………………………（页码）

（3）法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明…………………………………………………（页码）

（4）商务技术偏离表……………………………（页码）

（5）商务技术文件………………………………（页码）

（6）报价单………………………………………（页码）

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………（页码）

- 一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称（电子签名)：

日期：  年  月   日

- 二、投标函

（采购人）（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（标项编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方的投标文件包括以下内容：

（1）承诺函

（2）投标函

（3）法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

（4）商务技术偏离表

（5）商务技术文件

（6）报价单

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书

3.我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

4.如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照采购文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.其他补充说明：              。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 三、法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

供应商名称：

单位性质：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：

职务：         系                   （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

身份证件扫描件：

正面： 反面：

供应商名称（签章）：

日期：  年  月  日

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）        的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）    为我单位的合法代理人，就（项目名称）      的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

授权委托人身份证复印件正面

授权委托人身份证复印件反面

法人身份证复印件正面

法人身份证复印件反面

供应商名称（签章）：

法定代表人（签/章）：

身份证号码：

委托代理人（签/章）：

身份证号码：

详细通讯地址：

电　　　　话：

年   月   日

四、商务技术偏离表

| 序号 | 采购文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应采购文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

- 五、评标标准相应的商务技术资料

（按采购文件第6章评标办法提供资料。）

六、报价单

（采购人）（采购代理机构）：

按你方采购文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下报价单的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

| 项目名称 | 项目负责人 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总报价（元） | 小写： |  |  |
|  | 大写： |  |  |

说明：1.投标单位严格按照规定的格式填写，并须经法定代表人或法人授权代表签字并加盖公章，否则，投标无效。

2.符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标单位（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

签发日期：       年     月     日

投标人基本情况表

| 投标单位名称 |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  |  | 员工总人数 |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  | 注册地址 |  |
|  | 发证机关 |  | 发证日期 |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |
| 资质名称 |  | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 |  |  |  |  |

备注：提供营业执照（未三证合一的提供税务登记证、组织机构代码证）等资格证明材料。

类似项目业绩表

项目编号：

项目名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目负责人姓名 |  |
| 项目实施时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

说明：1．投标单位应结合评标办法提供，每个合同须单独附表，并附相关证明材料（中标通知书或合同复印件），否则专家在评审时将不予认可；

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容；

投标单位（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

签发日期：       年     月     日

中小企业声明函（如有）

招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“本项目为专门面向中小微企业采购项目。”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函。

中小企业声明函(服务)（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报相应财政部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 第 4 章 采购需求

一、项目名称、编号和经费

项目名称：哈密市应急管理局2025年第三方安全生产服务特种设备领域项目（二次）

项目编号：GYZB-XJHMYJGLJ-04-01

项目费用人民币：860000.00元

二、工作内容

按照特种设备安全管理“三落实、两有证、一检验、一预案”总体要求，对清单所列特种设备使用单位开展特种设备安全隐患排查，兼顾使用单位管理缺陷的排查和在用特种设备本体隐患的发现，其中需排查的特种设备数量如下：

1.电梯隐患排查300台。

2.起重机械隐患排查30台。

3.场（厂）内机动车辆隐患排查20辆。

4.锅炉隐患排查10台。

5.压力容器隐患排查200台。

6.压力管道隐患排查10家使用单位（其中2家为公用燃气管道使用单位，2条不少于2000米/家；工业管道每家5条且不少于200米），核对工业管道登记数据表与设计是否一致。

7.在合同签订有效期内，为特种设备事故的调查与评估工作提供专业人员服务及技术分析。

三、检查时间

项目包括2次现场服务，每次现场服务均需到清单所列所有使用单位开展进行特种设备安全隐患排查，第一次排查需于2025年9月完成，第二次排查于2026年6月完成。

四、检查重点

1.电站锅炉（含四大管道）。

2.涉危化品、燃气等的第三类压力容器，快开门式压力容器。

3.涉高温高压和有毒有害介质的压力管道，以及建成时间较长的压力管道。

4.使用 15 年以上（含15年）电梯，以及举报投诉较多或故障率较高的电梯。

5.投入使用时间较长的起重机械和叉车。

6.各区（县）市场监管局认为有必要实施安全隐患排查的特种设备。同一台特种设备同一年度内原则上不重复开展安全隐患排查，特殊情况除外。

7.以上拟开展安全隐患排查的特种设备基础数据由伊州区市场监管局、高新分局提出建议，市市场监管局根据工作需求最终确定。

五、检查单位（共76家）

1.特种设备使用单位55家；

2.电梯使用单位15家；

3.充装单位6家。

六、检查内容和要求

（一）特种设备安全管理制度的建立情况，主要检查企业是否建立了与使用单位相适应的特种设备安全管理制度：

1.特种设备安全管理机构(需要设置时)的设置、人员组成等情况的红头文件，特种设备安全总监、安全员的任命文件；

2.特种设备安全管理机构(需要设置时)和安全总监、安全员等相关人员岗位职责；

3.各类特种设备的安全风险管控清单；

4.特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度；

5.特种设备使用登记、定期检验制度；

6.特种设备隐患排查治理制度；

7.特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度；

8.特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；

9.特种设备应急预案管理和演练制度；

10.特种设备事故报告和处理制度；

11.特种设备档案管理制度；

12.特种设备安全附件和仪表管理制度；

13.特种设备安全操作规程；

14.其他应当建立的管理制度。

（二）特种设备管理制度实施情况，对安全管理制度的实施进行检查，主要检查以下内容：

1.各类特种设备台账和档案；

2.特种作业人员台账和证书；

3.安全附件及仪表台账；

4.运行记录、日常检查记录、定期检查记录等；

5.特种设备安全隐患排查治理记录；

6.特种设备安全管理人员和作业人员培训记录；

7.安装改造与修理记录；

8.安全警示标识；

9.特种设备事故应急救援制度及演练等方面的见证材料；

10.各类特种设备《每日XX安全检查记录》《每周XX安全排查治理报告》《每月XX安全调度会议纪要》以及“日管控、周排查、月调度”工作制度和机制的其他相关记录；

11.其他有关工作记录。

（三）设备使用安全检查，巡视特种设备使用现场，主要检查以下内容：

1.电站锅炉安全隐患排查内容、要求与方法

2.工业锅炉安全隐患排查内容、要求与方法

3.压力容器安全隐患排查内容、要求与方法

4.工业压力管道安全隐患排查内容、要求与方法

5.公用压力管道安全隐患排查内容、要求与方法

6.曳引驱动乘客电梯和曳引驱动载货电梯安全隐患排查内容、要求与方法

7.自动扶梯和自动人行道安全隐患排查内容、要求与方法

8.桥式起重机安全隐患排查内容、要求与方法

9.场（厂）内机动车辆的安全隐患排查内容及要求

10.气瓶、移动式压力容器充装单位证后监督抽查内容、要求和方法

表1 电站锅炉安全隐患排查内容、要求与方法

| 序号 | 项目 类别 | 检查项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉管理情况 | 核查运行规程、检修工艺规程或者检修作业指导文件，对于高压及以上电站锅炉，还应当核查金属技术监督制度、热工技术监督制度、水汽质量监督制度，是否齐全并且符合相关要求，是否具有应急预案及应急演练记录； |
| 2 |  | 核查锅炉作业人员(包括锅炉司炉、锅炉水质处理人员)和锅炉相关管理人员(包括特种设备安全管理负责人、安全管理人员)是否按照《特种设备作业人员监督管理办法》的规定持证上岗，持证人数是否满足设备运行和管理的需要。 |
| 3 | 锅炉安置环境和承重装置 | 检查锅炉铭牌，内容是否齐全，挂放位置是否醒目； |
| 4 |  | 检查零米层、运转层和控制室，是否各设有至少两个出口，门是否向外开； |
| 5 |  | 抽查巡回检查通道，是否畅通、无杂物堆放，地面是否平整、不积水，沟道是否畅通，盖板是否齐全； |
| 6 |  | 抽查照明设施，是否满足锅炉运行监控操作和巡回检查要求，灯具开关是否完好；抽查事故控制电源和事故照明电源，是否完好并且能随时投入运行； |
| 7 |  | 抽查孔洞周围，是否设有栏杆、护板；室内是否设有防水或者排水设施； |
| 8 |  | 抽查楼梯、平台、栏杆、护板，是否完整，平台和楼板是否有明显的载荷限量标志和标高标志； |
| 9 |  | 检查承重结构，是否有明显过热、腐蚀，承力是否正常； |
| 10 |  | 检查防火、防雷、防风、防雨、防冻、防腐设施，是否齐全、完好； |
| 11 | 管道、阀门和支吊架 | 抽查管道，是否有泄漏，色环以及介质流向标志是否符合要求； |
| 12 |  | 抽查阀门，是否有泄漏，阀门与管道参数是否相匹配，阀门是否有开关方向标志和设备命名统一编号，重要阀门是否有开度指示和限位装置； |
| 13 |  | 抽查支吊架，是否有裂纹、脱落、变形、腐蚀，焊缝是否有开裂，吊架是否有失载、过载现象，吊架螺帽是否有松动。 |
| 14 | 炉墙和保温 | 检查炉墙、炉顶，是否有开裂、破损、脱落、漏烟、漏灰和明显变形，炉墙是否有异常振动； |
| 15 |  | 抽查保温，是否完好；当环境温度不高于27℃时，设备和管道保温外表面温度是否超过50℃；当环境温度高于27℃时，保温结构外表面温度是否超过环境温度25℃； |
| 16 |  | 抽查炉膛以及烟道各门孔，密封是否完好，是否有烧坏变形，耐火层是否有破损、脱落，膨胀节是否伸缩自如，是否有明显变形或者开裂。 |
| 17 | 膨胀系统 | 检查悬吊式锅炉膨胀中心，是否固定； |
| 18 |  | 抽查锅炉膨胀指示装置，是否完好，是否有卡阻或者损坏现象，膨胀指示器刻度盘刻度是否清晰，指示是否正常，核查膨胀量记录； |
| 19 |  | 抽查各部件膨胀情况，是否有受阻现象。 |
| 20 | 安全阀 | 检查安全阀的安装、数量、型式、规格，是否符合《锅规》要求； |
| 21 |  | 核查安全阀定期排放试验记录、控制式安全阀和控制系统定期试验记录，是否齐全、有效； |
| 22 |  | 核查安全阀定期校验记录或者报告，是否符合相关要求并且在有效期内，整定压力等校验结果是否记入锅炉技术档案； |
| 23 |  | 检查弹簧式安全阀防止随意拧动调整螺钉的装置、杠杆式安全阀防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越出的导架，是否完好；控制式安全阀的动力源和电源是否可靠； |
| 24 |  | 检查安全阀，运行时是否有解列、泄漏，排汽、疏水是否畅通，排汽管、放水管是否引到安全地点；如果装有消音器，消音器排汽小孔是否有堵塞、积水、结冰。 |
| 25 | 压力测量装置 | 检查压力表的装设部位、精确度、量程、表盘直径，是否符合《锅规》要求； |
| 26 |  | 核查压力表检定或者校准记录、报告或者证书，是否符合相关要求并且在有效期内； |
| 27 |  | 抽查压力表刻度盘，是否在刻度盘上划线指示工作压力； |
| 28 |  | 抽查压力表，表盘是否清晰，是否有泄漏，玻璃是否有损坏，压力取样管以及阀门是否有泄漏； |
| 29 |  | 抽查同一系统内相同位置的各压力表示值，是否在允许误差范围内； |
| 30 |  | 核查炉膛压力测量系统的报警和保护定值，是否符合锅炉运行情况。 |
| 31 | 水位测量与示控装置 | 检查直读式水位表的数量、装设、结构和远程水位测量装置的装设，是否符合《锅规》要求； |
| 32 |  | 检查水位表，是否设有最低、最高安全水位和正常水位的明显标志，水位是否清晰可见，电视监控水位图像是否清晰； |
| 33 |  | 检查分段水位表，是否有水位盲区；双色水位表汽水分界面是否清晰，无盲区； |
| 34 |  | 检查就地水位表，是否连接正确、支撑牢固，保温是否完好，疏水管是否引到安全地点； |
| 35 |  | 抽查平衡容器以及汽水侧阀门，是否有泄漏；抽查平衡容器保温是否正确； |
| 36 |  | 抽查电接点水位表，接点是否有泄漏； |
| 37 |  | 核查远程水位测量装置与就地水位表校对记录，其示值是否在允许误差范围内； |
| 38 |  | 用单个或者多个远程水位测量装置监视锅炉水位时，检查其信号是否各自独立取出，锅炉控制室内是否有两个可靠的远程水位测量装置，运行中是否能保证有一个直读式水位表正常工作； |
| 39 |  | 核查冲洗记录，是否齐全、有效。 |
| 40 | 温度测量装置 | 检查温度测量装置的装设位置、量程，是否符合《锅规》要求； |
| 41 |  | 核查温度测量装置校验或者校准记录、报告或者证书，是否符合相关要求并且在有效期内； |
| 42 |  | 抽查温度测量装置，是否运行正常，指示正确，测量同一温度的示值是否在允许误差范围内； |
| 43 |  | 抽查螺纹固定的测温元件，是否有泄漏。 |
| 44 | 安全保护装置 | 检查安全保护装置的设置，是否符合《锅规》要求； |
| 45 |  | 核查联锁保护投退记录，是否符合相关要求，锅炉运行中联锁保护装置是否随意退出运行； |
| 46 |  | 核查安全保护装置保护定值，是否符合相关要求，核查安全保护装置动作试验记录，是否齐全、有效； |
| 47 |  | 核查备用电源或者气源自投试验记录，是否符合相关规定。 |
| 48 | 防爆门 | 抽查防爆门，是否完好，排放方向是否朝向人行通道。 |
| 49 | 排污和放水装置 | 检查排污阀与排污管，是否有异常振动或者渗漏。 |
| 50 | 除渣设备和吹灰器 | 检查除渣设备，是否运转正常； |
| 51 |  | 抽查吹灰器，是否有损坏，运转是否正常，提升阀门是否关闭严密，是否有泄漏；蒸汽及疏水管道的布置是否利于系统疏水，疏水装置是否良好。 |
| 52 | 辅助设备以及系统 | 抽查燃烧设备以及系统，是否运转正常； |
| 53 |  | 抽查鼓风机、引风机，是否运转正常； |
| 54 |  | 检查水汽取样器设置、取样管和取样点布置，是否符合相关要求； |
| 55 |  | 核查水汽化验记录和化验项目，是否齐全、有效，水汽品质是否符合相关标准的要求。 |
| 56 | 水处理管理 | 各项规章制度、操作规程齐全，能够有效实施； |
| 57 |  | 水处理作业人员持有相应类别的证书； |
| 58 |  | 水汽质量化验记录齐全，化验项目、频次符合要求，水汽质量合格或者基本合格； |
| 59 |  | 水处理设备运行记录和加药记录齐全，不合格的水质得到及时处理（必要时查回水处理设备操作和加药方法是否正确）； |
| 60 |  | 查阅上一个检验周期以来的锅炉水汽质量检验报告、锅炉内部化学检验报告、锅炉化学清洗监督检验报告，必要时核查水汽系统测试报告、锅炉热化学试验报告等，异常情况与缺陷跟踪处理； |
| 61 | 水处理系统运行状况 | 设备是否完好，能否正常运行 |
| 62 |  | 查看运行和化验记录，核查设备（系统）出水水质 |
| 63 |  | 压力表、流量计、在线监测等仪表的精度、量程和校验是否符合要求 |
| 64 |  | 自动控制的水处理设备、程序控制器及自动控制装置是否正确设置并且正常； |
| 65 |  | 除氧设备是否正常运行，除氧器的温度和压力控制是否符合规定要求； |
| 66 |  | 查看化验记录，检查除氧器的除氧效果是否达到标准要求。 |
| 67 |  | 加药装置是否完好，是否便于加药操作，是否有堵塞或者泄漏现象； |
| 68 |  | 检查药剂种类与加药效果是否满足锅炉水处理要求（可通过锅炉内部检验报告、水汽质量检验报告和用户的化验记录，核查其阻垢、缓蚀、调节水质的效果）。 |
| 69 | 化验设施与水汽质量控制 | 水汽取样装置能否正常取样，冷却器的冷却效果是否符合标准要求 |
| 70 |  | 取样装置是否有泄漏、堵塞、严重锈蚀等影响水汽样品代表性的缺陷。 |
| 71 |  | 各种分析试剂和标准溶液能否满足常规化验的需要，化验数据是否正确（必要时在现场查看化验员的化验操作）； |
| 72 |  | 化验分析的仪器、仪表及锅炉水汽在线化学仪表的“三率”检查、定期校验、使用维护记录 |
| 73 |  | 是否按照规定要求进行化验，是否根据化验结果指导锅炉合理排污，锅炉水汽质量是否合格；电站锅炉水汽质量劣化时，是否按照GB/T 12145规定的三级处理原则及时进行处理； |

- 表2 工业锅炉安全隐患排查内容、要求与方法

| 抽 查 项 目 |  |  |  | 安全隐患排查内容及要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资料 审查 | 1、锅炉使用管理制度 |  |  | 检查厂内是否有将锅炉使用管理制度上墙 |  |
|  | 2、锅炉使用登记证 |  |  | 检查锅炉是够已办理使用登记证 |  |
|  | 3、设计、制造、安装、改造资料 |  |  | 首次检验检查锅炉设计、制造、改造等资料 |  |
|  | 4、作业、管理人员持证、在岗情况 |  |  | 检查锅炉锅炉工是否持证上岗 |  |
|  | 5、燃油（气）燃烧器资料 |  |  | 检查燃烧器相关资料 |  |
|  | 6、锅炉能效测试报告 |  |  | 检查锅炉是否通过能效测试 |  |
|  | 7、日常运行、维护、定期自检记录 |  |  | 检查锅炉日常运行、维护、检验等资料是否齐全 |  |
|  | 8、水（汽）质量检验报告 |  |  | 检查锅炉水汽质量报告 |  |
| 锅炉安置环境和承重装置 | 1、锅炉铭牌 |  |  | 检查锅炉是否有完整清晰可见的铭牌 |  |
|  | 2、锅炉周围安全 |  |  | 检查锅炉安全通道是否通畅，照明是否正常，承重结构、支吊架是否符合要求 |  |
|  | 3、防火、防雷、防风、防雨、防冻、防腐等设施 |  |  | 检查锅炉防火、防雷、防风、防雨、防冻、防腐设施是否齐全 |  |
| 锅炉本体和锅炉范围内管道 | 1、本体可见受压元件变形、结焦、渗漏，炉内耐火砌筑破损、脱落 |  |  | 检查锅炉本体可见受压元件是否变形，锅筒底部是否结焦渗漏，炉内耐火墙是否脱落 |  |
|  | 2、除渣设备运转 |  |  | 检查锅炉除渣设备是否正常运转 |  |
|  | 3、管道、人孔、手孔、阀门、法兰的腐蚀、渗漏 |  |  | 检查锅炉范围内管道、人孔、手孔、阀门、法兰是否腐蚀、渗漏，管道保温是否完好 |  |
|  | 4、分汽（水）缸 |  |  | 检查锅炉分汽（水）缸是否符合要求 |  |
|  | 5、锅炉膨胀指标器及其指示 |  |  | 检查锅炉膨胀指示器是否符合要求 |  |
|  | 6、炉墙、炉顶的状况 |  |  | 检查锅炉外墙、炉顶使用状况 |  |
|  | 热水锅炉 | 1、泄放管、排污阀、除污器 |  | 检查锅炉泄放管、排污阀和除污器是否完好 |  |
|  |  | 2、集气、排气装置 |  | 检查锅炉集气排气装置是否正常 |  |
|  |  | 3、定压措施和循环水膨胀装置 |  | 检查锅炉定压措施是否得当，谁膨胀装置是否正常 |  |
| 安全附件、仪表和辅助装置 | 安全阀 | 1、校验记录或报告； |  | 检查安全阀校验记录或报告及定期排放记录 |  |
|  |  | 2、安全阀泄漏、疏水、排放 |  | 检查安全阀数量、型号、规格是否符合要求；安全阀是否泄漏；调压装置完好、可靠 |  |
|  |  | 3、75%工作压力手动排放试验 |  | 检查锅炉75%工作压力手动排放试验是否安全有效 |  |
|  | 压力测量装置 | 1、检定、校准记录、报告或证书 |  | 检查压力表是否有检定、校准记录、报告或证书 |  |
|  |  | 2、装设、数量、量程、规格 |  | 检查压力表装设、数量、量程、规格是否符合要求；表盘是否清晰可见无泄漏，同位置压力表示值是否相同；是否有压力指示标识 |  |
|  |  | 3、压力表连接管畅通 |  | 检查压力表连接管是否通畅 |  |
|  | 水位测量与示控装置 | 1、直读及远程水测量示控装置的安装、数量、结构 |  | 检查水位测量示控装置安装的数量、结构是否合理。 |  |
|  |  | 2、最高、最低、正常水位标志及水位、远程监控水位图像清晰 |  | 检查水位测量示控装置最高、最低、正常水位标志及水位、远程监控水位图像清晰；各水位表无盲区 |  |
|  |  | 3、各水位表装置的完好、泄漏 |  | 检查各水位表装置是否完好无泄漏 |  |
|  |  | 4、远程与就地水位表校对记录 |  | 检查水位表远程与就地水位表校对记录 |  |
|  |  | 5、水位表连通管畅通 |  | 检查水位表连通管畅通 |  |
|  | 温 度 测量装置 | 1、校验、校准记录、报告或证书 |  | 检查锅炉温度测量装置是否有校验、校准记录、报告或证书 |  |
|  |  | 2、位置、量程、指示 |  | 检查锅炉温度测量装置是否符合要求，各指示、示值是否正常 |  |
|  |  | 3、螺纹固定部位泄漏 |  | 检查锅炉温度测量装置螺纹部位是否泄漏 |  |
|  | 安全保护装置 | 1、高、低液位报警和低液位联锁保护装置及试验 |  | 试验锅炉高、低液位报警和低液位联锁保护装置是否安全有效 |  |
|  |  | 2、超压报警和联锁保护装置及试验 |  | 试验锅炉超压报警和联锁保护装置是否安全有效 |  |
|  |  | 3、超温报警和联锁保护装置及试验 |  | 试验锅炉超温报警和联锁保护装置是否安全有效 |  |
|  |  | 4、点火程序及熄火保护装置及试验 |  | 试验锅炉点火程序及熄火保护装置是否安全有效 |  |
|  |  | 5、联锁保护装置的随意退出 |  | 检查锅炉联锁保护装置有无随意退出 |  |
|  |  | 有机热载体锅炉 | 1、低流量报警和联锁保护装置及试验 |  | 试验锅炉低流量报警和联锁保护装置是否安全有效 |
|  |  |  | 2、快速排放阀和切断阀报警和联锁及试验 |  | 试验锅炉快速排放阀和切断阀报警和联锁装置是否安全有效 |
|  |  |  | 3、出口烟气超温报警和联锁装置及试验 |  | 试验锅炉出口烟气超温报警和联锁装置是否安全有效 |
|  |  |  | 4、主装置联锁停运和全系统紧急停运联锁功能 |  | 试验锅炉主装置联锁停运和全系统紧急停运联锁功能是否安全有效 |
|  |  |  | 5、惰性气体灭火系统 |  | 检查锅炉是否配备惰性气体灭火系统 |
|  | 排污和放水装置 |  | 1、排污阀、排污管异常振动、渗漏 | 检查锅炉排污阀、排污管是否异常振动、渗漏 |  |
|  | 防爆门 |  | 1、完好、排放方向正确 | 检查锅炉防爆门是否完好、排放方向正确 |  |
| 锅炉 辅 助 设备 系统 | 1、燃烧设备以及系统 |  |  | 检查燃烧设备以及系统是否正常 |  |
|  | 2、鼓风机、引风机 |  |  | 检查鼓风机、引风机是否正常 |  |
|  | 3、水汽（油）取样点及取样装置 |  |  | 检查水汽（油）取样点及取样装置是否正常，是否有水汽（油）化验记录 |  |
|  | 4、给水系统（包括给水管道、阀门及给水泵等） |  |  | 检查给水系统（包括给水管道、阀门及给水泵等）、水处理设备是否正常 |  |
|  | 5、自动补给水装置、循环泵停泵联锁装置 |  |  | 检查锅炉自动补给水装置、循环泵停泵联锁装置是否正常 |  |
|  | 6、烟风挡板等标识 |  |  | 检查锅炉烟道是否有烟风挡板等标识 |  |

- 表3 压力容器安全隐患排查内容、要求与方法

| 序号 | 安全隐患排查项目 |  | 安全隐患排查内容与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理情况 | 安全管理制度、安全操作规程 | 检查压力容器的安全管理规章制度和安全操作规程，运行记录是否齐全、真实。 |
| 2 |  | 《使用登记证》、《特种设备使用登记表》 | 检查《使用登记证》、《特种设备使用登记表》是否与实际相符。 |
| 3 |  | 维护保养和检修记录 | 检查维护保养和检修记录是否齐全。 |
| 4 |  | 设计、制造、安装、改造、修理等资料 | 检查设计、制造、安装、改造、修理等资料是否完整 |
| 5 |  | 年度检查、定期检验报告及问题处理情况 | 检查年度检查、定期检验报告及问题处理情况 |
| 6 |  | 应急预案和演练记录 | 检查应急预案和演练记录。 |
| 7 | 本体及运行情况 | 产品铭牌及其有关标志 | 检测产品铭牌及其有关标志是否符合要求 |
| 8 |  | 本体、接口（阀门、管路）部位、焊接接头缺陷情况检查 | 本体、接口（阀门、管路）部位、焊接接头是否存在裂纹、泄漏、变形、彭包、腐蚀、机械接触损伤等。 |
| 9 |  | 外表面腐蚀、结霜、结露情况检查 | (1)罐体表面漆色、铭牌和标志是否符合要求； (2)罐体外表面是否存在裂纹、泄漏、变形、彭包、腐蚀、机械接触损伤等；(3)真空绝热罐体的外壳是否存在变形、机械接触损伤、结霜、结露、油漆脱落等。 |
| 10 |  | 罐体与底盘连接检查 | 检查罐体与底盘是否连接牢固，紧固连接螺栓是否有腐蚀、松动、弯曲变形，螺母、垫片是否齐全、完好； 检查罐体支座与底盘之间连接缓冲胶垫是否错位、变形、老化等，罐体支座前端（靠车头端）过渡区是否存在 裂纹、罐体支座与垫板、垫板与罐体的连接焊缝前、后端有无裂纹； 检查支座与固定卡或者卡带是否连接牢固； 检查拉紧带有无锈蚀、开裂，罐体与底架拉紧带连接 是否牢固、可靠； 检查罐体支座与底架之间缓冲垫木有无腐蚀、变形、接触是否贴合； (6)检查中间支座螺栓连接是否完好，螺栓紧固后，上、下支座是否密贴。 |
| 11 |  | 支承或者支座、基础、紧固螺栓检查 | 检查支承或者支座、基础、紧固螺栓是否有腐蚀、松动、弯曲变形。 |
| 12 |  | 排放（疏水、排污）装置检查 | 检查排污疏水装置与罐体固定连接处是否存在裂纹、裂开或者松脱。 |
| 13 |  | 运行期间超压、超温、超量等情况检查 | 检查运行期间超压、超温、超量等情况和记录。 |
| 14 |  | 隔热层检查 | 检查隔热层有无破损、脱落、潮湿、跑冷 |
| 15 |  | 检漏孔、信号孔检查 | 检漏孔、信号孔是否有漏液、漏气，检漏孔是否畅通。 |
| 16 |  | 接地装置检查 | 罐体有接地的，检查接地装置是否符合要求 |
| 17 | 安全附件及仪表 | 安全阀 | (1)安全阀的选型和安装是否正确； (2)校验有效期是否过期，整定压力是否准确；校验方式是否符合规定； (3)对杠杆式安全阀，检查防止重锤自由移动和杠杆越出的装置是否完好，对弹簧式安全阀检查调整螺钉的铅封装置是否完好，对静重式安全阀检查防止重片飞脱的装置是否完好； (4)如果安全阀和排放口之间装设了截止阀，检查截止阀是否处于全开位置及铅封是否完好； (5)安全阀是否泄漏。 |
| 18 |  | 爆破片装置 | (1)检查爆破片是否超过产品说明书规定的使用期限； (2)检查爆破片的安装方向是否正确，核实铭牌上的爆破压力和温度是否符合运行要求; (3)爆破片单独作泄压装置的，检查爆破片和容器间的截止阀是否处于全开状态，铅封是否完好； (4)爆破片和安全阀串联使用，如果爆破片装在安全阀的进口侧，应当检查爆破片和安全阀之间装设的压力表有无压力显示，打开截止阀检查有无气体排出； (5)爆破片和安全阀串联使用，如果爆破片装在安全阀的出口侧，应当检查爆破片和安全阀之间装设的压力表有 无压力显示，如果有压力显示应当打开截止阀，检查能 否顺利疏水、排气。 (6)爆破片和安全阀并联使用时，检查爆破片与容器间装设的截止阀是否处于全开状态，铅封是否完好。 |
| 19 |  | 压力表 | (1)压力表的定期检修维护制度，检定有效期及其封印； (2)压力表外观、精度等级、量程、表盘直径； (3)在压力表和压力容器之间装设三通旋塞或者针形阀的位置、开启标记及锁紧装置； (4)同一系统上各压力表的读数是否一致。 |
| 20 |  | 紧急切断装置 | (1)核实紧急切断阀型式、型号、操作方式、公称压力、制造单位等，检查外观质量是否良好； (2)检查紧急切断装置控制系统的手摇泵、管路、易熔塞是否完好，有无损伤、松脱、泄漏等现象，钢索控制系统是否操作灵活可靠、到位等； (3)检查油压式或者气压式紧急切断阀在工作压力下是否全开，并且持续放置情况下不致引起自然闭合，动作 是否灵敏可靠； (4)紧急切断装置是否在5秒内闭止；设有过流保护装置的，检查超过额定流量时过流保护装置是否自动关闭。 |
| 21 |  | 液位计 | 液位计的定期检修维护是否符合规定要求。 液位计外观及其附件是否符合规定要求 盛装0℃以下介质的液位计选项是否符合要求 介质为易爆、毒性危害程度为极度或者高度危害的液化气体时，液位计的防治泄漏保护装置是否符合要求。 |
| 22 |  | 测温仪表 | 测温仪表的定期检验和检修是否符合要求 测温仪表的量程与其检测的温度范围是否匹配 测温仪表及其二次仪表的外观是否符合要求 |
| 23 | 快开门式压力容器专项检查 | 人员持证情况 | 快开门式压力容器操作人员持证是否符合要求 |
|  |  | 安全操作规程 | 是否制定快开门式压力容器操作规程 |
|  |  | 月度检查、年度检查 | 是否有效进行了月度检查、年度检查； 月度检查、年度检查是否对安全联锁装置的有效性进行检查 |
|  |  | 安全联锁功能检查 | (1)当快开门达到预定关闭部位，方能升压运行； (2)当压力容器的内部压力完全释放，方能打开快开门。 |

- 表4工业压力管道安全隐患排查内容及要求

| 序号 | 安全隐患排查项目 |  | 安全隐患排查内容与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理情况 | 安全管理制度和操作规程 | 安全管理制度和安全操作规程是否齐全有效； |
| 2 |  | 设计文件、安装竣工图、质量证明文件、监督检验证书以及安装、改造、修理资料等 | 相关安全技术规范规定的设计文件、安装竣工图、质量证明文件、监督检验证书以及安装、改造、修理资料等是否完整； |
| 3 |  | 安全管理人员持证情况 | 安全管理人员是否持证上岗； |
| 4 |  | 日常维护、运行、定期安全检查记录 | 日常维护、运行记录、定期安全检查记录是否符合要求； |
| 5 |  | 年度检查、定期检验报告及问题解决情况 | 年度检查、定期检验报告是否齐全，检查、检验报告中所提出的问题是否得到解决； |
| 6 |  | 专项应急预案和演练记录 | 是否已按照相关要求制定专项应急预案，并且有演练记录； |
| 7 | 管道本体及运行情况 | 管道漆色、标志等 | 检查管道漆色、标志等是否符合相关规定； |
| 8 |  | 管道组成件及焊接接头缺陷情况检查 | 检查管道组成件以及其焊接接头等有无裂纹、过热、变形、泄漏、损伤等缺陷； |
| 9 |  | 外表面腐蚀、结霜、结露情况检查 | 检查管道外表面有无腐蚀，有无异常结霜、结露等情况； |
| 10 |  | 管道异常振动，管道与相邻构件之间互相碰撞、摩擦等情况检查 | 检查管道有无异常振动，管道与相邻构件之间有无相互碰撞、摩擦等情况； |
| 11 |  | 管道隔热层以及防腐层检查 | 检查管道隔热层有无破损、脱落、跑冷以及防腐层破损等情况 |
| 12 |  | 支吊架、阻尼器和减振器检查 | 检查支吊架有无脱落、变形、腐蚀、损坏、主要受力焊接接头有无开裂，支架与管道接触处是否积水，恒力弹簧支吊架转体位移指示是否符合要求，变力弹簧支吊架有无异常变形、偏斜、失载，刚性支吊架状态，转导向支架间隙，阻尼器和减振器位移、液压阻尼器液位是否符合要求等情况； |
| 13 |  | 阀门表面及连接螺栓检查 | 检查阀门表面有无腐蚀，阀体表面裂纹、严重缩孔、连接螺栓是否松动等情况；阀门操作是否灵活； |
| 14 |  | 放空（气）阀和排污（水）阀检查 | 检查放空（气）阀和排污（水）阀设置位置是否合理，有无异常集气、积液等情况； |
| 15 |  | 法兰和紧固件检查 | 检查法兰有无偏口以及异常翘曲、变形、泄漏，紧固件是否齐全、有无松动、、腐蚀等情况； |
| 16 |  | 膨胀节（波纹管，铰链型，拉杆式）检查 | 检查波纹管膨胀节表面有无划痕、凹痕、腐蚀穿孔、开裂以及波纹管波间距是否符合要求，有无失稳现象，铰链型膨胀节的铰链、销轴有无变形、脱落、损坏现象，拉杆式膨胀节的拉杆、螺栓、连接支座是否符合要求等情况； |
| 17 |  | 阴极保护装置检查 | 对有阴极保护装置的管道，检查其保护装置是否完好； |
| 18 |  | 蠕胀测点或蠕胀测量带检查 | 对有蠕胀测量要求的管道；检查管道蠕胀测点或者蠕胀测量带是否完好； |
| 19 | 安全附件与仪表检查情况 | 安全阀 | （1）安全阀选型是否符合设计要求； （2）安全阀是否在校验有效期内使用，整定压力是否符合管道的运行要求； （3）弹簧式安全阀调整螺钉的铅封装置是否完好； （4）如果安全阀和排放口之间设置了截止阀，截止阀是否处于全开位置以及铅封是否完好； （5）安全阀是否泄漏； （6）放空管是否通畅，防雨帽是否完好； （7）杠杆式安全阀的防止重锤自由移动和杠杆越出装置是否完好； （8）静重式安全阀的防止重片飞脱装置是否完好。 |
| 20 |  | 爆破片装置 | （1）爆破片是否超过产品说明书规定的使用期限； （2）爆破片安装方向是否正确，产品铭牌上的爆破压力和温度是否符合运行要求； （3）爆破片装置有无渗漏； （4）爆破片在使用过程中是否存在未超压爆破或者超压未爆破的情况； （5）与爆破片夹持器相连的放空管是否通畅，放空管内是否存水(或者冰)，防水帽、防雨片是否完好； （6）爆破片装置和管道间设置截断阀的，截断阀是否处于全开状态，铅封是否完好； （7）爆破片装置和安全阀串联使用时，如果爆破片装置设置在安全阀出口侧，检查与安全阀之间所装压力表和截断阀，以及二者之间的压力、疏水和排放能力是否达到要求；如果爆破片装置设置在安全阀进口侧，检查与安全阀之间所装压力表有无压力指示，截断阀打开后有无气体漏出。 |
| 21 |  | 阻火器装置 | （1）阻火器装置安装方向是否正确(限单向阻火器)； （2）阻火器装置标定的公称压力、适用介质和温度是否符合运行要求； （3）阻火器装置是否有泄漏及其他异常情况。 |
| 22 |  | 紧急切断阀 | （1）紧急切断阀铭牌是否符合要求； （2）紧急切断阀是否泄漏及其他异常情况； （3）紧急切断阀的过流保护装置动作是否达到要求。 |
| 23 |  | 压力表 | （1）压力表选型是否符合要求； （2）压力表定期检修维护制度，检定有效期及其封签是否符合要求； （3）压力表外观、精度等级、量程、表盘直径是否符合要求； （4）在压力表和管道之间设置三通旋塞或者针形阀的位置、开启标记及其锁紧装置是否符合要求； （5）同一系统上各压力表的读数是否合理。 |
| 24 |  | 测温仪表 | （1）测温仪表定期校验和检修是否符合要求； （2）测温仪表量程与其检测的温度范围是否匹配； （3）测温仪表及其二次仪表的外观是否符合要求。 |
| 25 | 电阻值测量 | 防静电接地电阻 | 应当对输送易燃、易爆介质的管道，以抽查方式进行防静电接地电阻值。应不大于100Ω |
| 26 |  | 法兰间接触电阻 | 应当对输送易燃、易爆介质的管道，以抽查方式进行法兰间接触电阻值测定。应小于0.03Ω |
| 27 | 壁厚测定 |  | 需要重点管理的管道或者有明显腐蚀的弯头、三通、异径管以及相邻直管段等部位，应当采取定点或者抽查的方式进行壁厚测定。 |

- 表5公用压力管道安全隐患排查内容及要求

| 序号 | 安全隐患排查项目 | 安全隐患排查内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按照TSG D7004-2010《压力管道定期检验规则-公用管道》全面检验项目和要求 | 按照TSG D7004-2010《压力管道定期检验规则-公用管道》全面检验内容和要求 |

表6 曳引驱动乘客电梯和曳引驱动载货电梯安全隐患排查内容、要求与方法

| 编号 | 项目 | 安全隐患排查内容 | 安全隐患排查要求 | 安全隐患排查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经常性维护保养 | 维护保养合同 | 1.使用单位有相应资质的，对电梯进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。 2.使用单位没有相应资质的，应当委托取得相应制造、安装、改造、修理资质的单位维护保养电梯。 | 1.查阅使用单位相应资质文件，或与取得相应制造、安装、改造、修理资质的单位签订的维保合同。 2.查阅维保合同的有效期以及维护保养电梯的台账。 |
|  |  | 维保人员资质 | 维保作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。 | 1.现场核查配合抽查工作的维保人员的作业人员证。 2.必要时查看近期维保记录中维保签名人员的作业人员证。 |
|  |  | 保养 记录 | 1.至少每十五日对电梯进行一次清洁、润滑、调整和检查等维护保养工作，并经使用管理人签字确认；建立维护保养档案，真实记录维护保养情况。2.查阅鼓式制动器电磁铁保养、更换记录情况。 | 现场检查。 1.查看半月维保记录项目和要求是否达到TSGT5002-2017的要求； 2.维保记录是否有维保人员、使用管理人签名。 3.查阅制动器电磁铁拆解保养和铁质等导磁材料松闸顶杆更换情况 |
| 2 | 紧急照明和报警装置 | 紧急 照明 | 正常照明电源中断时，能够自动接通紧急照明电源 | 断开正常照明供电电源，验证紧急照明 |
|  |  | 紧急报警装置 | 紧急报警装置采用对讲系统以便与救援服务持续联系，当电梯行程大于30m时，在轿厢和机房（或者紧急操作地点）之间也设置对讲系统，紧急报警装置的供电来自前条所述的紧急照明电源或者等效电源；在启动对讲系统后，被困乘客不必再做其他操作 | 断开正常照明供电电源，验证紧急报警装置 |
| 3 | 驱动主机 | 驱动主机工作状况 | 驱动主机工作时无异常噪声和振动 | 目测驱动主机工作情况 |
|  |  | 驱动主机轮槽磨损 | 曳引轮轮槽不得有缺损或者不正常磨损；如果轮槽的磨损可能影响曳引能力时，进行曳引能力验证试验 | 目测驱动主机曳引轮轮槽状况，钢丝绳接触曳引轮绳槽底部可视为严重磨损的情形之一。 |
| 4 | 应急救援试验 | 应急救援程序 | 在机房内或者紧急操作和动态测试装置上设有明晰的应急救援程序。 | 目测 |
|  |  | 救援通道 | 建筑物内的救援通道保持通畅，以便相关人员无阻碍地抵达实施紧急操作的位置和层站等处。 | 目测 |
|  |  | 有效性 | 在各种载荷工况下，按照本条所述的应急救援程序实施操作，能够安全、及时地解救被困人员。 | 现场检查。 在空载、半载、满载等工况(含轿厢与对重平衡的工况)，模拟停电和停梯故障，按照相应的应急救援程序进行操作。 由施工或者维护保养单位进行操作，检验人员现场观察、确认。 |
| 5 | 制动器 | 制动器工作情况 | 1.制动器铁芯（柱塞）是否开展清洁、润滑、检查工作。 2.制动器各销轴部位动作灵活。 3.电梯制动时制动闸瓦(制动钳)紧密、均匀地贴合在制动轮(制动盘)上；运行时制动闸瓦(制动钳)与制动轮(制动盘)不发生摩擦。 4.制动闸瓦(制动钳)以及制动轮(制动盘)工作面上没有油污。 5.制动器如果一组部件不起作用，应仍有足够的制动力使载有额定载荷以额定速度下行的轿厢减速下行。 | 现场检查。 1.检查维保单位是否能提供制造厂家制动器维护使用说明书，并检查维保单位是否按照说明书开展制动器（制动器铁芯（柱塞））的清洁、润滑、检查工作。 2.多次(10次以上)点动运行，观察制动器打开和释放的灵活性，手动松闸后，观察制动器复位灵活性。 3.目测。 4.现场人为使制动器任意一组部件不起作用，轿厢以正常运行速度空载上行，检查轿厢减速情况：若轿厢无明显减速，判定为不符合要求。 |
|  |  | 空载上行制动试验 | 轿厢空载以正常运行速度上行时，切断电动机与制动器供电，轿厢应当完全停止。 | 现场检查。 轿厢空载以正常运行速度上行至行程上部时，断开主开关，检查轿厢制停情况：若轿厢不能制停，判定为不合格。 |
| 6.1 | 门的锁紧 | 锁紧型式 | 锁紧动作由重力、永久磁铁或者弹簧来产生和保持，即使永久磁铁或者弹簧失效，重力亦不能导致开锁 | 抽取基站、端站以及20%其他层站的层门进行检查： 目测门锁型式是否符合要求 |
|  |  | 锁紧元件啮合长度 | 轿厢在锁紧元件啮合不小于7mm时才能启动 | 抽取基站、端站以及20%其他层站的层门进行检查： 目测锁紧元件的啮合情况，认为啮合长度可能不足时测量电气触点刚闭合时锁紧元件的啮合长度 |
|  |  | 门锁电气安全装置 | 门的锁紧由一个电气安全装置来验证，该装置由锁紧元件强制操作而没有任何中间机构，并且能够防止误动作 | 抽取基站、端站以及20%其他层站的层门进行检查： 目测电气安全装置的设置，使电梯以检修速度运行，打开门锁，观察电梯是否停止 |
|  |  | 轿门锁紧装置 | 如果轿门采用了门锁装置，该装置应当符合锁紧型式、锁紧元件啮合长度和电气安全装置的要求 | 1.目测门锁及电气安全装置的设置、锁紧元件的啮合情况，认为啮合长度可能不足时测量电气触点刚闭合时锁紧元件的啮合长度。 2.使电梯以检修速度运行，打开门锁，观察电梯是否停止 |
| 6.2 | 门的闭合 | 机电联锁 | 正常运行时应当不能打开层门，除非轿厢在该层门的开锁区域内停止或停站；如果一个层门或者轿门（或者多扇门中的任何一扇门）开着，在正常操作情况下，应当不能启动电梯或者不能保持继续运行 | 1.使电梯以检修速度运行，打开层门，检查电梯是否停止； 2.将电梯置于检修状态，层门关闭，打开轿门，观察电梯能否运行. |
|  |  | 门闭合电气安全装置 | 每个层门和轿门的闭合都应当由电气安全装置来验证，如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成，则未被锁住的门扇上也应当设置电气安全装置以验证其闭合状态 | 对于由数个间接机械连接的门扇组成的滑动门，抽取轿门和基站、端站以及20%其他层站的层门，短接被锁住门扇上的电气安全装置，使各门扇均打开，观察电梯能否运行. |
| 7 | 超载保护装置 | 轿厢超载保护功能 | 设置当轿厢内的载荷超过额定载重量时，能够发出警示信号，并且使轿厢不能运行的超载保护装置，最迟在轿厢内的载荷达到110％额定载重量(对于额定载重量小于750kg的电梯，最迟在超载量达到75kg)时动作，该装置动作后，防止电梯正常启动及再平层，并且轿内有音响或者发光信号提示，动力驱动的自动门完全打开，手动门保持在未锁状态 | 目测超载保护装置的设置。 模拟动作，目测是否有音响和发光信号提示，按关门按钮验证层门是否保持打开状态。 |
| 8 | 电气安全装置 | 电气安全装置 | 当GB7588-2003附录A所述电气安全装置（除层门、轿门、缓冲器电气安全装置外）中的某一个动作时，应防止电梯驱动主机启动或立即使其停止运转，制动器的电源也应被切断。 | （1）检查电梯机房控制柜接线情况，是否存在有短接线情况，是否存在有短接行为； （2）随机抽查至少3个电气安全装置，验证电气安全装置是否有效。 |
| 9 | 轿厢与井道壁距离 | 测量轿厢与井道壁距离 | 轿厢与面对轿厢入口的井道壁的间距不大于0.15m，对于局部高度小于0.50m或者采用垂直滑动门的载货电梯，该间距可以增加到0.20m。 如果轿厢装有机械锁紧的门并且门只能在开锁区内打开时，则上述间距不受限制 | 测量相关数据；观察轿厢门锁设置情况 |
| 10 | 自动关闭层门装置 | 自动关闭层门装置设置 | 在轿门驱动层门的情况下，当轿厢在开锁区域之外时，如果层门开启（无论何种原因），应当有一种装置能够确保该层门自动关闭。 | 抽取基站、端站以及20%其他层站的层门，将轿厢运行至开锁区域外，打开层门，观察层门关闭情况 |
|  |  | 防止重块坠落的措施 | 自动关闭装置采用重块时，应当有防止重块坠落的措施。 | 抽取基站、端站以及20%其他层站的层门目测防止重块坠落措施的有效性。 |
| 11 | 紧急开锁装置 | 紧急开锁装置的设置 | 每个层门均应当能够被一把符合要求的钥匙从外面开启。 | 抽取基站、端站以及20%其他层站的层门，用钥匙操作紧急开锁装置，验证是否能从外面开启层门 |
|  |  | 门闭合后的自动复位 | 紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置不应当保持开锁位置。 | 抽取基站、端站以及20%其他层站的层门，验证紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置锁紧情况。 |
| 12 | 电梯速度 | 速度测试 | 当电源为额定频率，电动机施以额定电压时，轿厢承载0.5倍额定载重量，向下运行至行程中段（除去加速和减速段）时的速度，不得大于额定速度的105％，不宜小于额定速度的92％。 | 用速度检测仪器进行检测 |
| 13 | 防止门夹人的保护装置 | 防止门夹人的保护装置 | 动力驱动的自动水平滑动门应当设置防止门夹人的保护装置，当人员通过层门入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，该装置应当自动使门重新开启 | 模拟动作试验 |
| 14 | 运行试验 | 空载运行试验 | 轿厢空载以正常运行速度上、下运行，呼梯、楼层显示等信号系统功能有效、指示正确、动作无误，轿厢平层良好，无异常现象发生；对于设有IC卡系统的电梯，轿厢内的人员无需通过IC卡系统即可到达建筑物的出口层，并且在电梯退出正常服务时，自动退出IC卡功能。 | (1)轿厢空载以正常运行速度上、下运行，观察运行情况； (2)将电梯置于检修状态以及紧急电动运行、火灾召回、地震运行状态(如果有)，验证IC卡功能是否退出。 |
| 15 | 门滑块状况 | 不得出现脱轨现象或缺失情况 | 层门和轿门正常运行时不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时错位；由于磨损、锈蚀或者火灾可能造成层门导向装置失效时，应当设置应急导向装置，使层门保持在原有位置，且无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固。 | 目测（对于层门，抽取基站、端站以及至少20%其他层站的层门进行检查） |
| 16 | 空载曳引力试验 | 验证空载曳引力 | 当对重压在缓冲器上而曳引机按电梯上行方向旋转时，应当不能提升空载轿厢 | 将上限位开关（如果有）、极限开关和缓冲器柱塞复位开关（如果有）短接，以检修速度将空载轿厢提升，当对重压在缓冲器上后，继续使曳引机按上行方向旋转，观察是否出现曳引轮与曳引绳产生相对滑动现象，或者曳引机停止旋转 |
| 17 | 上行超速保护装置 | 作用于曳引轮轴的上行超速保护装置 | 当轿厢上行速度失控时，轿厢上行超速保护装置应当动作，使轿厢制停或者至少使其速度降低至对重缓冲器的设计范围；该装置动作时，应当使一个电气安全装置动作 | 由维护保养单位按照制造单位规定的方法进行试验，检验人员现场观察、确认 |
|  |  | 作用于钢丝绳的上行超速保护装置 | 轿厢空载，以检修速度上行，进行夹绳器动作试验，夹绳器应当动作可靠。该装置动作时，应当使一个电气安全装置动作。 | 现场检查。 短接限速器和夹绳器的电气安全装置，轿厢空载，以检修速度向上运行，人为动作限速器，观察轿厢制停情况。 |
|  |  | 作用于导轨的上行超速保护装置 | 轿厢空载，以检修速度上行，进试验，上行超速保护装置动作应当可靠。该装置动作时，应当使一个电气安全装置动作。 | 现场检查。 短接限速器和夹轨器的电气安全装置，轿厢空载，以检修速度向上运行，人为动作限速器，观察轿厢制停情况。 |
| 18 | 铭牌、标志 | 轿厢内铭牌和标识 | 1.轿厢内应当设置铭牌，标明额定载重量及乘客人数(载货电梯只标载重量)、制造单位名称或者商标；改造后的电梯，铭牌上应当标明额定载重量及乘客人数(载货电梯只标载重量)、改造单位名称、改造竣工日期等； 2.设有IC卡系统的电梯，轿厢内的出口层选层按钮应当采用凸起的星形图案予以标识，或者采用比其他按钮明显凸起的绿色按钮。 | 目测。 |
| 19 | 缓冲器 | 缓冲器铭牌或者标签 | 缓冲器上应当设有铭牌或者标签，标明制造单位名称、型号、规格参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌或者标签和型式试验合格证内容应当相符。 | 目测。 |
|  |  | 缓冲器固定 | 缓冲器应当固定可靠。 | 目测缓冲器的固定。 |
|  |  | 缓冲器液位和电气安全装置 | 耗能型缓冲器液位应当正确，有验证柱塞复位的电气安全装置。 | 目测缓冲器液位和电气安全装置。 |
|  |  | 对重越程距离 | 对重缓冲器附近应当设置永久性的明显标识，标明当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的最大允许垂直距离；并且该垂直距离不超过最大允许值。 | 目测缓冲器对重越程距离标识,查验当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的垂直距离。 |
| 20 | 井道安全门 | 井道安全门 | (1)当相邻两层门地坎的间距大于11m时，其间应当设置高度不小于1.80m、宽度不小于0.35m的井道安全门（使用轿厢安全门时除外）； (2)不得向井道内开启； (3)门上应当装设用钥匙开启的锁，当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，在门锁住后，不用钥匙能够从井道内将门打开； (4)应当设置电气安全装置以验证门的关闭状态。 | (1)测量相关数据； (2)打开、关闭安全门，检查门的启闭和电梯启动情况 |
| 21 | 限速器－安全钳联动试验 | 限速器安全钳联动试验 | 轿厢空载，以检修速度下行，进行限速器-安全钳联动试验，限速器、安全钳动作应当可靠 | 短接限速器和安全钳的电气安全装置，轿厢空载，以检修速度向下运行，人为动作限速器，观察轿厢制停情况 |
| 22 | 断相、错相保护装置 | 断相、错相保护功能 | 断相、错相保护功能有效，电梯运行与相序无关时，可以不设错相保护 | 断开主开关，在其输出端，分别断开三相交流电源的任意一根导线后，闭合主开关，检查电梯能否启动；断开主开关，在其输出端，调换三相交流电源的两根导线的相互位置后，闭合主开关，检查电梯能否启动 |
| 23 | 减速机渗漏 | 减速机渗漏情况 | 电梯正常工作时，减速箱轴伸出端每小时漏油面积不应超过25cm2。 | 目测，必要时测量。 |
| 以上安全隐患排查内容、要求和方法与TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》中定期检验的有关要求不一致的，以TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》中定期检验的有关要求为准。 |  |  |  |  |
| ※ | 停止使用情形 | 生产电梯； A．使用非法 B．无维护保养单位； C．使用超期未检电梯； D．使用经检验检测判为不合格且限期未整改电梯； E．使用复检不合格电梯； F．短接电气安全回路； G．缺少安全附件、安全装置； H.安全附件、安全装置失灵而继续使用； I．存在明显故障、异常情况继续使用有可能造成人员伤亡。 |  |  |

注：表中项目21、22、23，仅适用于长期服役（使用15年以上）电梯。

表7 自动扶梯和自动人行道安全隐患排查内容、要求与方法

| 编号 | 项目 | 安全隐患排查内容 | 安全隐患排查要求 | 安全隐患排查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经常性维护保养 | 维护保养合同 | 1.使用单位有相应资质的，对电梯进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。 2.使用单位没有相应资质的，应当委托取得相应制造、安装、改造、修理资质的单位维护保养电梯。 | 1.查阅使用单位相应资质文件，或与取得相应制造、安装、改造、修理资质的单位签订的维保合同。 2.查阅维保合同的有效期以及维护保养电梯的台账。 |
|  |  | 维保人员资质 | 维保作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。 | 1.现场核查配合抽查工作的维保人员的作业人员证。 2.必要时查看近期维保记录中维保签名人员的作业人员证。 |
|  |  | 保养记录 | 1.至少每十五日对电梯进行一次清洁、润滑、调整和检查等维护保养工作，并经使用管理人签字确认；建立维护保养档案，真实记录维护保养情况。 | 现场检查。 1.查看半月维保记录项目和要求是否达到TSGT5002-2017的要求； 2.维保记录是否有维保人员、使用管理人签名。 |
| 2 | 紧急停止装置 | 紧急停止装置设置 | 紧急停止装置应设置在位于自动扶梯或自动人行道出入口附近、明显并且易于接近的位置；为方便接近，必要时应当增设附加紧急停止装置。紧急停止装置之间的距离：自动扶梯不超过30M，自动人行道不超过40M。 | 目测。必要时测量。 |
|  |  | 紧急停止装置标识 | 紧急停止装置应为红色，应有清晰并且永久的中文标识；如果紧急停止装置位于扶手装置高度的1/2 以下，应当在扶手装置1/2 高度以上的醒目位置张贴直径至少为80mm 的红底白字“急停”指示标记，箭头指向紧急停止装置； | 目测。必要时测量。 |
|  |  | 紧急停止装置可靠性 | 紧急停止装置动作可靠。 | 操作试验。 |
| 3 | 梯级、踏板与围裙板间隙 | 梯级、踏板与围裙板单侧最大间隙 | 自动扶梯或自动人行道的围裙板设置在梯级、踏板或胶带的两侧，任何一侧的水平间隙不应大于4mm。 | 抽查梯级、踏板或胶带与围裙板的间隙最大的三个位置测量，并将测量结果计算能否满足要求。 |
|  |  | 梯级、踏板与围裙板两侧间隙总和 | 自动扶梯或自动人行道的围裙板设置在梯级、踏板或胶带的两侧在两侧对称位置处测得的间隙总和不应大于7mm。 | 抽查梯级、踏板或胶带与围裙板的间隙最大的三个位置测量，并将测量结果计算能否满足要求。 |
|  |  | 围裙板设置在踏板或胶带上 | 如果自动人行道的围裙板设置在踏板或胶带之上时，则踏板表面与围裙板下端间所测得的垂直间隙不应超过4mm。踏板或胶带的横向摆动不允许踏板或胶带的侧边与围裙板垂直投影间产生间隙。 | 抽查梯级、踏板或胶带与围裙板的间隙最大的三个位置测量，并将测量结果计算能否满足要求，检查踏板或胶带横向摆动是否产生间隙。 |
| 4 | 防夹装置 | 围裙板防夹装置 | 在自动扶梯的围裙板上应当装设符合以下要求的围裙板防夹装置： (1)由刚性和柔性部件(例如：毛刷、橡胶型材)组成； (2)从围裙板垂直表面起的突出量最小为 33mm，最大为 50mm； (3)刚性部件有 18mm 到 25mm 的水平突出，柔性部件的水平突出量最小为 15mm，最大为 30mm； (4)在倾斜区段，刚性部件最下缘与梯级前缘连线的垂直距离在 25mm 和 30mm 之间； (5)在过渡区段和水平区段，刚性部件最下缘与梯级表面最高位置的距离在 25mm 和 55mm 之间； (6)刚性部件的下表面与围裙板形成向上不小于 25°的倾斜角，上表面与围裙板形成向下不小于 25°倾斜角； (7)末端部分逐渐缩减并且与围裙板平滑相连，其端点位于梳齿与踏面相交线前(梯级侧)不小于50mm，最大 150mm 的位置。 注：2012年7月1日前生产的扶梯相关尺寸按生产标准执行。 | 目测，测量相关数据 |
| 5 | 防护挡板 | 防护挡板设置 | 如果建筑物的障碍物会引起人员伤害时（扶手带外缘与任何障碍物之间距离大于或等于400mm的除外），则应采取相应的预防措施。特别是在与楼板交叉处以及各交叉设置的自动扶梯或自动人行道之间，应设置防护挡板，防护挡板应位于扶手带上方，无锐利边缘，垂直固定封闭。 | 检查自动扶梯与自动人行道引起伤人的障碍物是否设置防护装置，特别是交叉处是否设置防护挡板。 |
|  |  | 防护挡板尺寸 | 防护挡板高度不应小于0.3m，延伸至扶手带外缘下至少25mm | 测量防护挡板是否满足要求 |
| 6 | 出入口保护 | 出入口防护措施设置 | 如果人员出入口可能接触到扶手带的外缘并且引起危险，则应采取适当的防护措施：设置固定的阻挡装置以阻止乘客进入空间。 | 自动扶梯与自动人行道出入口处的阻挡装置是否设置并满足要求 |
|  |  | 出入口防护措施尺寸 | 在危险区域内，由建筑结构形成的固定护栏至少增加高出扶手带100mm,并且位于扶手带外缘80mm至120mm。 | 检查固定护栏与扶手带外缘的距离是否符合规定 |
| 7 | 非操纵逆转保护 | 非操纵逆转保护设置及功能 | 自动扶梯或者倾斜角不小于 6°的倾斜式自动人行道应当设置一个装置，使其在梯级、踏板或者胶带改变规定运行方向时，自动停止运行。 | 由施工或者维护保养单位按照制造单位提供的方法进行试验，检验人员现场观察、确认。 |
|  |  | 非操纵逆转保护故障锁定 | 该装置动作后，只有手动复位故障锁定，并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效。 对于允许按照GB 16899—1997及更早期标准生产的自动扶梯与自动人行道，此项目不作为否决项，可填写无此项。 | 验证故障锁定功能 |
| 8 | 运行检查 | 设备运行状况 | 应当运行正常，无异响和抖动 | 现场观察 |
|  |  | 扶手带的运行速度偏差 | 扶手带的运行速度相对于梯级、踏板或胶带实际速度的允差为0～+2% | 用同步率测试仪等仪器分别测量左右扶手带和梯级、踏板或者胶带速度，检查是否符合要求 |
| 9 | 梳齿板保护 | 梳齿板保护功能 | 当有异物卡入，并且梳齿与梯级或者踏板不能正常啮合，导致梳齿板与梯级或者踏板发生碰撞时，自动扶梯或者自动人行道应当自动停止运行 | 拆下中间部位的梳齿板，用工具使梳齿板向后或者向上移动(或者前后、上下)，检查安全装置是否动作，自动扶梯或者自动人行道能否启动 |
| 10 | 梳齿与梳齿板 | 梳齿与梳齿板完好 | 梳齿板梳齿或者踏面齿应当完好，不得缺损。 | 目测 |
|  |  | 梳齿与梳齿板啮合尺寸 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度应当至少为4mm，间隙不超过4mm。 | 测量相关数据 |
| 11 | 扶手防爬、阻挡、防滑行设置 | 防爬装置 | 为防止人员跌落而在自动扶梯或者自动人行道的外盖板上装设的防爬装置应当位于地平面上方(1000 ± 50)mm，下部与外盖板相交，平行于外盖板方向上的延伸长度不得小于1000mm，并且确保在此长度范围内无踩脚处。该装置的高度至少与扶手带表面齐平。 | 目测；测量相关数据 |
|  |  | 阻挡装置 | 当自动扶梯或者自动人行道与墙相邻，并且外盖板的宽度大于125mm时，在上、下端部应当安装阻挡装置以防止人员进入外盖板区域。当自动扶梯或者自动人行道为相邻平行布置，并且共用外盖板的宽度大于125mm时，也应当安装这种阻挡装置。该装置应当延伸到高度距离扶手带下缘25mm～150mm处； | 目测；测量相关数据 |
|  |  | 防滑行装置 | 当自动扶梯或者倾斜式自动人行道和相邻的墙之间装有接近扶手带高度的扶手盖板，并且建筑物(墙)和扶手带中心线之间的距离大于300mm时，或者相邻自动扶梯或者倾斜式自动人行道的扶手带中心线之间的距离大于400mm时，应当在扶手盖板上装设防滑行装置。该装置应当包含固定在扶手盖板上的部件，与扶手带的距离不小于100mm，并且防滑行装置之间的间隔距离不大于1800mm，高度不小于20mm。该装置应当无锐角或者锐边。 | 目测；测量相关数据 |
| 12 | 扶手带入口保护 | 扶手带入口保护装置设置 | 在扶手转向端的扶手带入口处应当设置手指和手的保护装置 | 目测 |
|  |  | 扶手带入口保护装置功能 | 该装置动作时，驱动主机应当不能启动或者立即停止 | 模拟动作试验 |
| 13 | 扶手带外缘距离 | 扶手带外缘距离 | 墙壁或其他障碍物与扶手带外缘之间的水平距离在任何情况下均不得小于80mm，与扶手带下缘的垂直距离均不得小于25mm。 | 目测；测量相关数据 |
| 14 | 空载制停距离 | 自动扶梯 | 空载向下运行的自动扶梯： 额定速度 制停距离范围 0.50m/s 0.20-1.00mm 0.65m/s 0.30-1.30mm 0.75m/s 0.40-1.50mm | 制停距离应从电气制动装置动作时开始测量。 |
|  |  | 自动人行道 | 空载水平运行或向下运行的自动人行道： 额定速度 制停距离范围 0.50m/s 0.20-1.00mm 0.65m/s 0.30-1.30mm 0.75m/s 0.40-1.50mm 0.90m/s 0.55-1.70mm | 制停距离应从电气制动装置动作时开始测量。 |
| 15 | 周边照明 | 周边照明 | 自动扶梯或自动人行道周边，特别是在梳齿板的附近应有足够的照明。在地面测出的梳齿相交线处的光照度至少为50lx | 目测；必要时测量 |
| 16 | 标志 | 使用须知 | 在自动扶梯或自动人行道入口处应当设置使用须知的标牌，标牌须包括以下内容： ①应拉住小孩；②应抱住宠物； ③握住扶手带；④禁止使用非专用手推车（无坡度自动人行道除外）。这些使用须知，应尽可能用象形图表示 | 目测检查 |
|  |  | 产品标识 | 自动扶梯或自动人行道至少在一个出入口的明显位置，应当有产品标识： ①制造厂的名称；②产品型号； ③产品编号；④制造年份； ⑤安全检验标识。 | 目测检查 |
| 17 | 附加制动器 | 附加制动器设置 | 在下列任何一种情况下，自动扶梯和倾斜式自动人行道应当设置一个或多个机械式(利用摩擦原理)附加制动器： ①工作制动器和梯级、踏板或者胶带驱动装置之间不是用轴、齿轮、多排链条、多根单排链条连接的； ②工作制动器不是机—电式制动器； ③提升高度超过6m； ④公共交通型。 | 目测 |
|  |  | 附加制动器功能 | 附加制动器应当功能有效，在下列任何一种情况下都应起作用： ①在速度超过名义速度1.4 倍之前； ②在梯级、踏板或胶带改变其规定运行方向时； (3)附加制动器应可靠制停。 | 由维护保养单位按制造厂提供的方法进行试验，检验人员现场观察、确认 |
| 18 | 断错相保护 | 错断相保护装置功能 | 应当设置断相、错相保护装置；当运行与相序无关时，可以不装设错相保护装置。 | 断开主开关，在电源输出端分别断开各相电源，再闭合主开关，启动自动扶梯或者自动人行道，观察其能否运行；调换各相位，重复上述试验。 |
| 19 | 检修盖板和楼层板 | 检修盖板和楼层板防止倾覆、翻转措施 | 应当采取适当的措施(如安装楼层板防倾覆装置、螺栓固定等)，防止楼层板因人员踩踏或者自重的作用而发生倾覆、翻转。 | 目测 |
|  |  | 检修盖板和楼层板电气安全装置 | 监控检修盖板和楼层板的电气安全装置的设置应当符合下列要求之一： ①移除任何一块检修盖板或者楼层板时，电气安全装置动作； ②如果机械结构能够保证只能先移除某一块检修盖板或者楼层板时，至少在移除该块检修盖板或者楼层板后，电气安全装置动作。 对于允许按照GB 16899—1997及更早期标准生产的自动扶梯与自动人行道，此项目不作为否决项，可填写无此项。 | 开启检修盖板、楼层板，观察驱动主机能否启动 |
| 20 | 自动启动、停止 | 待机运行 | 采用待机运行（自动启动或加速）的自动扶梯或自动人行道，当乘客到达梳齿和踏面相交线之前，应当已经启动和加速 | 目测检查 |
|  |  | 运行时间 | 采用自动启动的自动扶梯或自动人行道，当乘客从预定运行方向相反的方向进入时，自动扶梯或自动人行道仍应按预先确定的方向启动，运行时间应不少于10s。当乘客通过后，自动扶梯或自动人行道应有足够的时间（至少为预期乘客输送时间再加上10s）才能自动停止运行 | 测量检查 |
| 以上安全隐患排查内容、要求和方法与TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》中定期检验的有关要求不一致的，以TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》中定期检验的有关要求为准。 |  |  |  |  |
| ※ | 停止使用情形 | A．使用非法生产电梯； B．无维护保养单位； C．使用超期未检电梯； D．使用经检验检测判为不合格且限期未整改电梯； E．使用复检不合格电梯； F．短接电气安全回路； G．缺少安全附件、安全装置；H.安全附件、安全装置失灵而继续使用； I．存在明显故障、异常情况继续使用有可能造成人员伤亡。 |  |  |

- 表8 桥式起重机的安全隐患排查内容、要求和方法

| 安全隐患排查内容、要求和方法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 技术资料审查 | 根据使用单位提供的技术资料，审查上次检验报告及使用登记证，以及使用单位使用记录（包括日常使用状况、维保、修理、自检、运行故障和事故等记录）是否齐全，是否存档保管。 |  |  |  |  |
| 2 作业环境和外观检查 | 2.1 起重量或者起重力矩标志 | 检查起重机械明显部位标注的额定起重量或者额定起重力矩标志是否清晰、符合规定。 |  |  |  |
|  | 2.2安全距离及相关尺寸 | （1）检查起重机械运动部分与建筑物、设施、输电线的安全距离是否符合GB 6067.1-2010《起重机械安全规程 第1部分：总则》中10.2和15.3的要求； |  |  |  |
|  | 2.3 起重机运行轨道 | 检查起重机运行轨道是否无明显松动和影响其安全运行的明显缺陷。 |  |  |  |
| 3 金属结构检查 | （1）主要受力结构件的连接焊缝无明显可见的裂纹； （2）主要受力结构件断面有效厚度不低于设计厚度的90%； （3）螺栓和销轴等连接无明显松动、缺件、损坏等缺陷。 |  |  |  |  |
| 4 主要零部件检查 | 4.1 一般要求(磨损、变形、缺损、证明文件等) | （1）对各类起重机械的主要零部件（包括吊具、钢丝绳、滑轮、开式齿轮、车轮、卷筒、环链等），除按照有关安全技术规范及其相关标准检查磨损、变形、缺损情况，并且判断是否可以继续使用外，对吊具、钢丝绳、导绳器还应当检查是否满足规则C4.2～C4.4的要求； （2）检查小车轨道和升降、横移导轨是否无明显松动和影响其安全运行的明显缺陷； （3）防爆起重机上的零部件、安全保护装置和电动葫芦等需要采用符合防爆要求的，检查是否不低于整机防爆级别和温度级别； （4）检查防爆起重机上装设的防止钢丝绳脱槽装置是否采用无火花材料制造。 |  |  |  |
|  | 4.2 吊具 | (1)吊钩、电磁吸盘、抓斗、横梁等吊具悬挂牢固可靠； |  |  |  |
|  |  | (2)吊钩设置防脱钩装置（司索人员无法靠近吊钩的除外），并且有效； |  |  |  |
|  |  | (3)吊钩不应当焊补，铸造起重机钩口防磨保护鞍座完整。 |  |  |  |
|  | 4.3 钢丝绳 | 4.3.1 钢丝绳配置 |  | 检查起重机械采用的钢丝绳是否与滑轮和卷筒匹配，首次检验和新更换的钢丝绳还需要检查其出厂合格证明。 |  |
|  |  | 4.3.2 钢丝绳固定 |  | （1）钢丝绳绳端固定牢固、可靠；压板固定时压板不少于2个（电动葫芦不少于3 个），除固定钢丝绳的圈数外，卷筒上至少保留2圈钢丝绳作为安全圈（塔式起重机、门座式起重机、流动式起重机、简易升降机不少3圈）； （2）卷筒上的绳端固定装置有防松或者自紧的性能；用金属压制接头固定时，接头无裂纹；用楔块固定时，楔套无裂纹，楔块无松动；用绳夹固定时，绳夹安装正确，绳夹数满足表C-1的要求。 |  |
|  |  | 4.3.3 用于特殊场合的钢丝绳的报废 |  | （1）吊运炽热金属、熔融金属或者危险品的起重机械用钢丝绳的报废断丝数达到 GB/T 5972—2016《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》所规定的钢丝 绳断丝数的一半(包括钢丝绳表面腐蚀进行的折减）； |  |
|  |  | 4.3.4 吊运熔融金属起重机的主起升机构(电动葫芦除外)钢丝绳系统 |  | 4.3.4.1主起升机构钢丝绳缠绕系统 检查是否符合以下要求： （1）双吊点应当采用4根钢丝绳缠绕系统； （2）单吊点至少采用2根钢丝绳缠绕系统； （3）主起升机构钢丝绳缠绕系统中，不应当采用平衡滑轮。 |  |
|  |  |  |  | 4.3.4.2主起升机构钢丝绳 检查是否选用性能不低于GB 8918-2006《重要用途钢丝绳》规定的钢丝绳。 |  |
|  | 4.4 导绳器 | 检查配备有导绳装置的卷筒在整个工作范围内是否有效排绳，无卡阻现象。 |  |  |  |
| 5 安全保护和防护装置检查 | 5.1 制动器 | 5.1.1 制动器设置与控制 |  | （1）检查动力驱动的起重机(液压缸驱动的除外），其起升、变幅、运行、回转机构是否均装设可靠的制动装置；当机构要求具有载荷支持作用时，是否装设机械常闭式制动器； （2）检查制动器的控制是否符合GB/T 3811 —2008《起重机设计规范》中7.5.6的要求。 |  |
|  |  | 5.1.2 吊运熔融金属起重机制动器设置专项要求 |  | 5. 1.2. 1采用电动葫芦作为起升机构 采用电动葫芦作为起升机构吊运熔融金属的起重机，检查其制动器设置是否符合以下要求： （1）当额定起重量大于5t且小于或者等于16t时，除设置工作制动器外，还应当在电动葫芦的低速级上设全制动器； （2）当额定起重量小于或者等于5t时，除设置工作制动器外，还应当在低速级上设置安全制动器，或者电动葫芦按1.5倍额定起重量设计； （3）选用具有高温隔热功能的电动葫芦； （4）电动葫芦的工作级别不低于M6。 |  |
|  |  |  |  | 5.1.2.2除电动葫芦以外的主起升机构 | 5. 1.2.2. 1额定起重量为75t以上(含75t)主起升机构制动器 检查吊运熔融金属起重机的主起升机构是否符合下列要求之一：（1）主起升机构设置两套领^动装置，并且在输出轴刚性连接；（2）主起升机构两套驱动裝置在输出轴上无刚性连接，或者主起升机构只设置一套驱动装置的，在钢丝绳卷筒上设置安全制动器。主起升机构设置两套驱动装置，当其中一套驱动装置发生故障时，另一套驱动装置应当能够保证在额定起重量时完成至少一个工作循环。 注C-4：两套驱动装置，是指两台电动机、两套减速系统、一套或者多套卷筒装置和四套制动器。 |
|  |  |  |  |  | 5. 1.2. 2. 2额定起重量为75t以下（不含75t)主起升机构制动器 检查主起升机构的驱动轴上是否装设两套符合JB/T 6406—2006《电力液压鼓式制动器》或者JB/T 7020—2006《电力液压盘式制动器》要求，并且能够独立工作的制动器，每套制动器的安全系数是否符合GB/T 3811中6.1.1.3.1.3 c)的规定。 |
|  |  | 5.1.3 制动器零件 检查（注C-5：全封闭的防爆制动器、具有三合一机构的制动器和制动电机中的制动器，由使用单位负责检查、维护、更换。） |  | (1)制动器的零件无裂纹、过度磨损（摩擦片磨损达原厚度的50%或者露出铆钉）、塑性变形、缺件等缺陷，液压制动器无漏油现象； |  |
|  |  |  |  | (2)制动器打开时制动轮与摩擦片无摩擦现象，制动器闭合时制动轮与摩擦片接触均匀，无影响制动性能的缺陷和油污； |  |
|  |  |  |  | (3)制动器的推动器无漏油现象。 |  |
|  | 5.2 起升高度(下降深度)限位器 | 检查是否按照GB 6067.1中9.2.1规定设置了起升高度(下降深度）限位器。当吊具起升(下降)到极限位置时，是否能够自动切断动力源。 |  |  |  |
|  | 5.3 运行行程限位器 | 检查起重机和起重小车(悬挂型电动葫芦运行小车除外），是否在每个运行方向 装设运行行程限位器，在达到设计规定的极限位置时自动切断前进方向的动力源。 |  |  |  |
|  | 5.4 起重量限制器 | 5.4.1 设置 |  | 检查是否符合以下要求： （1）动力驱动的无倾覆危险的起重机械，装设起重量限制器； （2）有倾覆危险且在一定的幅度变化范围内额定起重量不变化的起重机械，装设起重量限制器；（3）以环链电动葫芦作为起升机构的起重机械可以采用安全离合器的方式来达到超载保护功能。 |  |
|  |  | 5.4.3 定期检验专项要求 |  | 检查是否设置起重量限制器，是否未被短接。 |  |
|  | 5.7 防碰撞装置 | 当两台或者两台以上的起重机械或者起重小车运行在同一轨道上，或者不在同一轨道且有碰撞可能时，检查是否装设防碰撞装置。 |  |  |  |
|  | 5.9 缓冲器和端部止挡 | （1）检查在轨道上运行的起重机的运行机构、起重小车的运行机构以及起重机的变幅机构等是否装设缓冲器或者缓冲装置(缓冲器或者缓冲装置可以安装在起重机或者轨道端部止挡装置上）； （2）检查轨道端部止挡装置是否牢固可靠，.是否能够防止起重机脱轨(桅杆起重机检查变幅机构的端部止挡装置）； （3）检查有螺杆和齿条等的变幅驱动机构，是否还在变幅齿条和变幅螺杆的末端装设端部止挡防脱装置，以防止臂架在低位置发生坠落。 |  |  |  |
|  | 5.10 紧(应)急停止开关 | 检查起重机械紧（应）急停止开关是否能够切断起重机械动力电源，并且不能自动复位，是否装设在司机操作方便的地方。 |  |  |  |
|  | 5.12 联锁保护装置 | 检查联锁保护装置是否符合GB 6067.1中9.5的要求。对于出入起重机械的门、司机室到桥架上的门，若使用说明书没有特别说明门打开并且能够保证使用安全 的，则检查当门打开时，动力电源是否不能接通，如处于运行状态，当门打开时，动力电源是否断开，所有机构运行是否均停止。 |  |  |  |
|  | 5.14 防护罩、防护栏、隔热装置 | 检查起重机械上外露的有可能伤人的运动零部件防护罩、防护栏，露天作业的起重机械的电气设备防雨罩等是否齐全，吊运熔融金属起重机的隔热装置是否完好。 |  |  |  |
|  | 5.23 桥门式起重机专项安全保护和防护装置 | 5.23.1 防倾翻安全钩 | 检查在主梁一侧落钩的单主梁起重机防倾翻安全钩，当小车正常运行时，是否能够保证安全钩与主梁的间隙合理，运行无卡阻。 |  |  |
|  |  | 5.23.3 导电滑触线的安全防护 | 检查桥式起重机的滑触线是否设置防护装置。检查多层布置桥式起重机时，下层起重机是否采用电缆或者全滑触线供电。 |  |  |
| 8 电气检查 | 8.1 电气 设备 | (1)检查电气设备功能是否有效； |  |  |  |
|  |  | (2)检查防爆型、绝缘型、吊运熔融金属的起重机械电气设备及其元器件是否与 工作环境的防爆、绝缘、温度等级相适应，并目_有防护措施；吊运熔融金属的起重 机械主起升机构（电动葫芦除外）电动机是否采用符合JB/T 10104—2011《YZ系列起 重及冶金用三相异步电动机技术条件》和JB/T 10105—1999《YZR系列起重及冶金 用绕线转子三相异步电动机技术条件》中规定的起重及冶金用电动机(必要时也可 采用符合起重机要求的其他类型电动机）；环境温度超过40°C的场合，是否选用H 级绝缘的电动机或者采取相应的必要措施。 |  |  |  |
|  | 8.2 电动机的保护 | 检査电动机是否具有下列一种以上（含一种）的保护功能（电动葫芦除外），具体选用是否按照电动机及其控制方式确定： （1）瞬动或者反时限动作的过电流保护，其瞬时动作电流整定值应当约为电动机最大起动电流的1.25倍； （2）在电动机内设置热传感元件； （3）热过载保护。 |  |  |  |
|  | 8.3 线路保护 | 检查所有外部线路是否均具有短路或者接地引起的过电流保护功能。 |  |  |  |
|  | 8.4 错相和缺相保护 | 检查当错相和缺相会引起危险时，是否装设错相和缺相保护。采用通电试验方法，断开供电电源任意一根相线或者将任意两相线换接，检查有断错相保护的起重机械供电电源的断错相保护是否有效，总电源接触器是否断开。 |  |  |  |
|  | 8.5 零位保护 | (机构运行采用自动复位按钮控制的除外) 检查是否开始运转和失压后恢复供电时，必须先将控制器手柄置于零位后，该机构或者所有机构的电动机才能启动。 |  |  |  |
|  | 8.6 失压保护 | 检查当起重机械供电电源中断后，凡涉及安全或者不宜自动开启的用电设备是否均处于断电状态，避免恢复供电后用电设备自动运行。 |  |  |  |
|  | 8.7 电动机定子异常失电保护 | 对于吊运熔融金属或者发生事故后可能造成重大危险或者损失的起重机械起升机构，检查电动机是否设置定子异常失电保护功能，当调速装置或者正反向接触器 故障导致电动机失控时，制动器是否能够立即上闸。 |  |  |  |
|  | 8.8 超速保护装置 | 对于重要的、负载超速会引起危险的起升机构和非平衡式变幅机构，检查其是否设置超速开关。 注C-6：采用可控硅定子调压、涡流制动器、能耗制动、可控硅供电、直流机组供电调速 及其他由于调速可能造成超速的起重机起升机构和非平衡式变幅机构应当设置超速保护。吊运熔融金属的起重机，其主起升机构超速保护整定值应当按照JB/T 7688.1—2008《冶金起重机技 术条件第1部分：通用要求》中3.9.18设置。 |  |  |  |
|  | 8.9起重机械接地 | 8.9.1 电气设备接地 |  | (1)电气设备正常情况下不带电的外露可导电部分直接与供电电源保护接地线连接； |  |
|  |  |  |  | (2)起重机械上所有电气设备外壳：金属导线管、金属支架及金属线槽均根据配电网情况进行可靠接地(保护接地或者保护接零)。 |  |
|  |  | 8.9.2 金属结构接地 |  | 8.9.2.1 接地线 | （1）检查是否设置专用接地线，金属结构的连接有非焊接处，是否采用另装设接地干线或者跨接线的处理； （2）检查是否按照规定禁用金属结构和接地作为载流零线（电气系统电压为安全电压除外）。 |
|  |  |  |  | 8.9.2.2 接地电阻 | 采用接地电阻测量仪测量起重机械接地电阻。测量重复接地电阻时，把PE线从接地装置上断幵，检查是否符合以下要求： （1）采用TN接地系统时，PE线重复接地每一处的接地电阻不大于10Ω (测量时把接地线从重复接地体上断开）； （2）采用TT接地系统时，起重机设置漏电保护装置，电气设备的外露可导电部分（电源保护接地线）的接地电阻不大于4Ω ； （3）采用IT接地系统时，起重机电气设备的外露可导电部分（电源保护接地线) 的接地电阻不大于4Ω。 |
|  | 8.11 照明 | (1)检查起重机械的司机室、通道、电气室、机房等，其可移动式照明是否是安全电压，必要时进行测量； |  |  |  |
|  |  | (2)检查是否按规定禁用金属结构做照明线路的回路。 |  |  |  |
| 10 性能试验 | 10.1 空载试验 | (1)各机构运转正常，制动可靠； |  |  |  |
|  |  | (2)操纵系统、电气控制系统工作正常； |  |  |  |
|  |  | (3)起重机械沿轨道全长运行无啃轨现象； |  |  |  |
|  |  | (4)各种安全保护和防护装置工作可靠有效。 |  |  |  |
| 11“双限位”装置 | 11.1加装“双限位”装置 | 检查该起重机械是否按照《市场监管总局办公厅关于开展起重机械隐患排查治理工作的通知》（市监特设发〔2021〕16号）加装一套不同于原配置形式的高度限位装置，确保该设备满足“双限位”装置的要求。 |  |  |  |
|  | 11.2传动式高度限位装置 | 检查该起重机是否已安装了传动式高度限位装置（如齿轮、蜗轮蜗杆传动式高度限位器等） |  |  |  |
| 以上安全隐患排查内容、要求和方法与TSG 51-2023《起重机械安全技术规程》中定期检验的有关要求不一致的，以TSG 51-2023《起重机械安全技术规程》中定期检验的有关要求为准。 |  |  |  |  |  |

- 表9场（厂）内机动车辆的安全隐患排查内容及要求

| 序号 | 安全隐患排查项目与内容 |  | 安全隐患排查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料核查 | 叉车必须具有国家统一制定的牌照，有关技术资料及档案齐全。人员持证。 | 外观检查，查阅相关资料。 |
| 2 | 结构型式 | 核查车辆结构型式没有发生明显变化。 | 外观检查，核查传动方式、动力装置等有无变化。 |
| 3 | 整车外观检查 | 3.1车身周正，各部机件齐全、完整。 | 外观检查 |
|  |  | 3.2叉车所配置的各种仪表应工作正常，功能有效。 | 观察与检查 |
| 4 | 铭牌和安全警示标志检查 | 叉车的铭牌、安全警示标志及其说明应当置于叉车的显著位置。 | 外观检查 |
| 5 | 动力系统检查 | 5.1发动机安装应牢固可靠，连接部分无松动、脱落、损坏。 | 外观检查 |
|  |  | 5.2发动机动力性能良好，运转平稳，没有异响，能正常起动、熄火。 | 操作试验与观察 |
|  |  | 5.3应当设置防止罩壳（如牵引蓄电池、发动机罩）意外关闭的装置，并且永久地固定在叉车上或者安装在叉车的安全处。 | 外观检查 |
| 6 | 传动系统检查 | 6.1机械传动的离合器应当分离彻底，接合平稳，工作时无异响、抖动和不正常打滑等现象。 | 操作试验与观察 |
|  |  | 6.2机械传动叉车，换挡应当平顺。 | 观察试验 |
|  |  | 6.3液力传动叉车，应当具有微动功能。 | 观察试验 |
|  |  | 6.4静压传动叉车，只有处于制动状态时才能启动发动机。 | 操作试验 |
| 7 | 行驶系统检查 | 7.1同一轴上的轮胎规格应当相同。 | 外观检查 |
|  |  | 7.2充气轮胎胎冠花纹深度不应过度磨损，胎面和胎壁不应有长度超过25mm、深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤。 | 外观检查，参考轮胎磨损标识，必要时用塞尺、直尺测量 |
| 8 | 转向与操纵系统检查 | 8.1采用动力转向的叉车，操作轻便。 | 操作试验，必要时测量转向作用力。 |
|  |  | 8.2操纵手柄（杆）无变形，轻便灵活，工作可靠。 | 操作试验 |
| 9 | 液压系统检查 | 9.1油缸应密封良好，无漏油现象。 | 观察检查 |
|  |  | 9.2液压系统管路必须畅通，密封良好，与其它机件不磨不碰。 | 观察检查 |
| 10 | 电气和控制系统检查 | 10.1叉车的启动应当设置开关装置，需要由钥匙、密码或者磁卡等才能启动。 | 观察检查 |
|  |  | 10.2平衡重式叉车应当设置前照灯、制动灯、转向灯等照明和信号装置，其他叉车根据使用工况设置照明和信号装置。 | 操作试验、观察 |
|  |  | 10.3叉车的灯光有效，灯具应齐全，安装牢靠。 | 外观检查 |
|  |  | 10.4蓄电池叉车应当设置非自动复位且能切断总控制电源的紧急断电装置，且功能有效，该装置应置于正常操作位置的操作人员随手可及之处。 | 操作试验、观察 |
| 11 | 工作装置检查 | 11.1货叉不得有裂纹，如发现货叉表面有裂纹，应停止使用。 | 外观检查 |
|  |  | 11.2货叉不得有严重磨损，不应自行焊接。 | 外观检查 |
| 12 | 安全保护与防护装置检查 | 12.1叉车应当设置能够发出清晰声响的警示装置，不得随意更改原厂设计，且功能有效。 | 操作试验 |
|  |  | 12.2叉车应当设置后视镜。 | 外观检查 |
|  |  | 12.3座驾式叉车的驾驶人员位置上应当配备安全带等防护约束装置。 | 外观检查 |
| 13 | 转向性能试验 | 13.1转向系统应当转动灵活、操纵方便、无卡滞，在任意转向操作时不得与其他部件有干涉。 | 操作试验、观察 |
|  |  | 13.2叉车以最大速度直线行驶时，不得有明显的蛇行现象。 | 操作试验、观察 |
| 14 | 制动性能试验 | 14.1行车制动系统应能将车辆可靠制停。 | 操作试验，叉车以额定速度运行，行车制动系统应能将车辆可靠制停 |
|  |  | 14.2在没有驾驶员协助的情况下，驻车制动系统应能将车辆停在使用场所最大坡道上。 | 操作试验 |
| 以上安全隐患排查内容、要求和方法与TSG 81-2022《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》中定期检验的有关要求不一致的，以TSG 81-2022《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》中定期检验的有关要求为准。 |  |  |  |

表10 气瓶、移动式压力容器充装单位证后监督抽查内容、要求和方法

| 编号 | 检查项目 |  | 检查内容 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 许可资格 |  | 许可证是否在有效期内，发生变更是否按规定及时办理变更手续 |  | 查验许可证原件，并与现行有效的营业执照和现有的充装地址核对 |
| 2 |  |  | 是否超范围充装 |  | 抽查年度内充装记录，现场抽查已充装完毕的气瓶或者移动式压力容器，对照许可证，并按照《充装许可分类表》确定其是否存在超范围充装的情况 |
| 3 | 机构及制度 |  | 是否设置安全管理机构或配备专兼职管理人员 |  | 查阅组织架构和人员花名册，并依据取证评审报告核对其安全管理机构设置及站长、技术负责人、安全管理人员等是否与取证时一致，若有变化则逐一核实其聘用合同、工资表、相关社会保险凭证及资格证明、作业人员证件原件，核对其是否符合许可条件。相关作业人员证件聘用栏中应有有效的聘用记录 |
| 4 |  |  | 是否按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度 |  | 抽查相关制度，并询问相关人员对相关制度有否准确掌握 |
| 5 |  |  | 是否制定事故应急专项预案并有演练记录 |  | 查阅事故应急措施和救援预案，抽查演练记录，演练记录中至少应包括根据预案编制的演练方案（含组织机构及职责、演练情境、演练地点、演练时间及程序）、演练情况总结（含针对本次演练存在问题的整改措施）和参与演练人员的签字记录 |
| 6 | 质量安全管理 |  | 是否有充装活动记录 |  | 抽查年度内与充装活动有关的工作记录，核实其有否按规定填写并签字；有否对购入气体质量的进货检查记录和瓶装气体的销售记录。 |
| 7 | 作业人员 |  | 相关安全管理人员和作业人员是否有有效证件 |  | 查阅人员花名册，并依据取证评审报告核对其是否与取证时一致，若有变化则逐一核实其聘用合同、工资表、相关社会保险凭证及作业人员证件原件。相关作业人员证件的聘用栏中应有有效的聘用记录。抽查年度内充装记录，检查充装现场，核对在记录中签字以及在现场从事作业的相关人员是否与人员花名册相符，有否按规定持证气瓶充装单位每班至少应有2名持证充装人员及1名持证检查人员，且持证检查人员总数至少应有2人；移动式压力容器充装单 位每班至少应有2名持证充装人员及1名持证检查人员，且持证充装人员总数至少应有4人，持证检查人员总数至少应有2人。 |
| 8 |  |  | 是否有特种设备作业人员培训记录 |  | 抽查特种设备作业人员培训记录 |
| 9 | 设备条件 |  | 所使用的压力容器、压力管道等特种设备是否建立设备档案，档案是否齐全；是否办理使用登记，并有有效的定期检验报告 |  | 检查充装活动使用的压力容器、压力管道等的设备档案、使用登记证及定期检验报告 |
| 10 |  |  | 设备是否按规定进行日常维护保养或者定期自行检查并有记录 |  | 检查充装活动使用的压力容器、压力管道有否按规定进行年度检查，是否有压力管道运行、检修和日常巡检记录； 压力容器、压力管道附属的安全阀是否有有效的检验报告或标记，压力表是否有有效的检定证书或标记； 现场抽查是否配备必要且满足要求的泄漏报警和自动切断装置。 |
| 11 | 充装气瓶要求 |  | 抽查是否对气瓶办理登记 |  | 检查气瓶使用登记证和气瓶登记计算机档案，检查登记内容是否完整，并与全省统一的在用气瓶信息数据库，以及现场抽查的气瓶实物相核对，核查气瓶登记信息是否真实、有否及时更新，气瓶上有否标识唯一识别编号、气瓶瓶体的显著位置有否涂敷可识别的本单位的登记标志和定期检验标志 |
| 12 |  |  | 抽查已充气气瓶上标志、漆色是否符合规定 |  | 现场抽查已充气气瓶，核实气瓶瓶体的显著位置有否涂敷可识别的本单位的登记标志和定期检验标志、有否设置警示和充装标签，气瓶漆色是否符合规定且维护良好 |
| 13 |  |  | 抽查是否充装超期未检、超过使用年限以及使用过的非重复充装气瓶 |  | 抽查年度内充装记录，现场抽查已充装完毕的气瓶 |
| 14 | 遵守法规情况 |  | 核查一个年度监督检查周期内因违规充装被依法给予行政处罚的次数 |  | 检查年度内接受安全监察的档案 |
| 15 |  |  | 核查一个年度监督检查周期内被检出气体质量不合格的次数 |  | 检查年度内气体质量监督抽查档案 |
| 16 | 双重预防体系建设情况 |  | 抽查相关资料和档案。是否建立风险管控制度；是否将风险管控纳入年度教育和培训计划并组织实施；是否编制本单位风险管控清单，并建立预报预警机制；是否在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡；是否建立事故隐患排查、治理、奖惩考核等工作制度，将事故隐患治理纳入安全生产责任制。 |  |  |
| 检查企业名单 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 使用单位类别 |  | 使用单位名称 |  |
| 1 |  | 危化类企业 （3家） |  | 1.新疆中和合众新材料有限公司 |  |
|  |  |  |  | 2.哈密振兰福利制造有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 3.哈密中达生物科技有限责任公司 |  |
| 2 |  | 燃气类企业 （3家） |  | 1.哈密新捷燃气有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 2.新疆广汇天然气哈密有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 3.哈密巨融能源燃气有限公司 |  |
| 3 |  | 充装单位（5家） |  | 1.哈密市磐弘商贸有限公司北出口服务区南加液加气站 |  |
|  |  |  |  | 2.中石油新疆销售有限公司哈密分公司石油基地加油站 |  |
|  |  |  |  | 3.新疆哈密中石化国投能源销售有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 4.哈密钢华气体有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 5.哈密浩丰能源有限责任公司 |  |
| 4 |  | 电厂（2家） |  | 1.华电新疆哈密煤电开发有限公司 |  |
|  |  |  |  | 2.国网能源哈密煤电有限公司（79公里处） |  |
| 5 |  | 学校（1家） |  | 1.哈密开放大学（哈密市职工中专学校、哈密市职工教育学校） |  |
| 6 |  | 冶金类企业 （4家） |  | 1.新疆金盛镁业有限公司 |  |
|  |  |  |  | 2.新疆华钛新材料科技有限公司 |  |
|  |  |  |  | 3.新疆腾翔镁制品有限公司 |  |
|  |  |  |  | 4.清电硅业有限公司 |  |
| 7 |  | 生产加工（12家） |  | 1.哈密市佰年管业科技有限公司 |  |
|  |  |  |  | 2.新疆唱歌的果食品股份有限公司 |  |
|  |  |  |  | 3.新疆兰石重装能源工程有限公司 |  |
|  |  |  |  | 4.新疆天山情乳业科技股份有限公司 |  |
|  |  |  |  | 5.新疆中车能源装备有限公司 |  |
|  |  |  |  | 6.哈密金之丰节能板材有限公司 |  |
|  |  |  |  | 7.哈密金运能源科技有限公司 |  |
|  |  |  |  | 8.哈密特力石化有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 9.哈密市伊州区亿诚彩钢结构有限公司 |  |
|  |  |  |  | 10.新疆彩鑫环保科技有限公司 |  |
|  |  |  |  | 11.哈密石泉新型墙体材料有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 12.哈密市宇昆工贸有限公司 |  |
| 8 |  | 医院商场等公众聚集场所 （9家） |  | 1.哈密市中心医院 |  |
|  |  |  |  | 2.哈密宝农投资股份有限公司 |  |
|  |  |  |  | 3.新疆领先实业（集团）有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 4.哈密友谊商贸有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 5.哈密市第二人民医院 |  |
|  |  |  |  | 6.哈密市伊州区人民医院 |  |
|  |  |  |  | 7.新疆粤新商业管理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 8.哈密东瓯明珠商贸有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 9.哈密市维吾尔医医院 |  |
|  |  | 游乐设施、旅游区（3家） |  | 1.哈密龙马游乐有限公司 |  |
|  |  |  |  | 2.哈密市伊州区密宝乐园俱乐部 |  |
|  |  |  |  | 3.哈密市东天山景区运营管理有限责任公司 |  |
| 5 |  | 电梯使用单位 （34家） |  | 1.哈密市热瓦尼物业管理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 2.哈密恒达源物业服务有限公司 |  |
|  |  |  |  | 3.哈密聚禧物业管理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 4.新疆三川物业管理有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 5.哈密市启诚物业服务有限公 |  |
|  |  |  |  | 6.哈密宜居物业服务有限公司 |  |
|  |  |  |  | 7.哈密市至上物业服务有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 8.新疆正帮达房地产开发有限公司 |  |
|  |  |  |  | 9.哈密春盛物业管理有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 10.哈密市银顺物业管理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 11.哈密圆方物业管理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 12.哈密市嘉恒物业服务有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 13.哈密市永居物业管理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 14.哈密嘉润源物业管理有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 15.哈密奥腾物业服务有限公司 |  |
|  |  |  |  | 16.哈密诚宇物业管理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 17.哈密市大榕房地产开发有限公司 |  |
|  |  |  |  | 18.哈密德民物业管理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 19.碧桂园生活服务集团股份有限公司哈密分公司 |  |
|  |  |  |  | 20.哈密市金瑞物业服务有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 21.哈密宝丰（集团）华威物业管理有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | - 22.新疆索克城市运营服务有限公司 |  |
|  |  |  |  | - 23.新疆康敬物业管理有限公司 |  |
|  |  |  |  | - 24.哈密市祥和盛物业管理有限公司 |  |
|  |  |  |  | - 25.哈密弘宇房地产开发有限公司 |  |
|  |  |  |  | - 26.哈密市御凌物业管理有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | - 27中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司乌鲁木齐房产公寓段 |  |
|  |  |  |  | - 28宝石花物业管理有限公司哈密分公司 |  |
|  |  |  |  | - 29哈密佳兆业物业有限公司 |  |
|  |  |  |  | - 30.哈密营丰物业管理有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | - 31.哈密市恒安城市建设投资经营有限公司物业分公司 |  |
|  |  |  |  | - 32.新疆国美建筑劳务有限公司 |  |
|  |  |  |  | - 33.新疆众诚翔物业管理有限公司 - 33. |  |
|  |  |  |  | - 34.哈密市盛源物业管理有限公司 |  |
| 序号 |  | 使用单位类别 |  | 使用单位名称 |  |
| 1 |  | 危化类企业 （3家） |  | 1.新疆中和合众新材料有限公司 |  |
|  |  |  |  | 2.哈密振兰福利制造有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 3.哈密中达生物科技有限责任公司 |  |
| 2 |  | 燃气类企业 （3家） |  | 1.哈密新捷燃气有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 2.新疆广汇天然气哈密有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 3.哈密巨融能源燃气有限公司 |  |
| 3 |  | 充装单位（5家） |  | 1.哈密市磐弘商贸有限公司北出口服务区南加液加气站 |  |
|  |  |  |  | 2.中石油新疆销售有限公司哈密分公司石油基地加油站 |  |
|  |  |  |  | 3.新疆哈密中石化国投能源销售有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 4.哈密钢华气体有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 5.哈密浩丰能源有限责任公司 |  |
| 4 |  | 电厂（2家） |  | 1.华电新疆哈密煤电开发有限公司 |  |
|  |  |  |  | 2.国网能源哈密煤电有限公司（79公里处） |  |
| 5 |  | 学校（1家） |  | 1.哈密开放大学（哈密市职工中专学校、哈密市职工教育学校） |  |
| 6 |  | 冶金类企业 （4家） |  | 1.新疆金盛镁业有限公司 |  |
|  |  |  |  | 2.新疆华钛新材料科技有限公司 |  |
|  |  |  |  | 3.新疆腾翔镁制品有限公司 |  |
|  |  |  |  | 4.清电硅业有限公司 |  |
| 7 |  | 生产加工（12家） |  | 1.哈密市佰年管业科技有限公司 |  |
|  |  |  |  | 2.新疆唱歌的果食品股份有限公司 |  |
|  |  |  |  | 3.新疆兰石重装能源工程有限公司 |  |
|  |  |  |  | 4.新疆天山情乳业科技股份有限公司 |  |
|  |  |  |  | 5.新疆中车能源装备有限公司 |  |
|  |  |  |  | 6.哈密金之丰节能板材有限公司 |  |
|  |  |  |  | 7.哈密金运能源科技有限公司 |  |
|  |  |  |  | 8.哈密特力石化有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 9.哈密市伊州区亿诚彩钢结构有限公司 |  |
|  |  |  |  | 10.新疆彩鑫环保科技有限公司 |  |
|  |  |  |  | 11.哈密石泉新型墙体材料有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 12.哈密市宇昆工贸有限公司 |  |
| 8 |  | 医院商场等公众聚集场所 （9家） |  | 1.哈密市中心医院 |  |
|  |  |  |  | 2.哈密宝农投资股份有限公司 |  |
|  |  |  |  | 3.新疆领先实业（集团）有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 4.哈密友谊商贸有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 5.哈密市第二人民医院 |  |
|  |  |  |  | 6.哈密市伊州区人民医院 |  |
|  |  |  |  | 7.新疆粤新商业管理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 8.哈密东瓯明珠商贸有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 9.哈密市维吾尔医医院 |  |
|  |  | 游乐设施、旅游区（3家） |  | 1.哈密龙马游乐有限公司 |  |
|  |  |  |  | 2.哈密市伊州区密宝乐园俱乐部 |  |
|  |  |  |  | 3.哈密市东天山景区运营管理有限责任公司 |  |
| 5 |  | 物业服务企业 （34家） |  | 1.哈密市热瓦尼物业管理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 2.哈密恒达源物业服务有限公司 |  |
|  |  |  |  | 3.哈密聚禧物业管理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 4.新疆三川物业管理有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 5.哈密市启诚物业服务有限公 |  |
|  |  |  |  | 6.哈密宜居物业服务有限公司 |  |
|  |  |  |  | 7.哈密市至上物业服务有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 8.新疆正帮达房地产开发有限公司 |  |
|  |  |  |  | 9.哈密春盛物业管理有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 10.哈密市银顺物业管理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 11.哈密圆方物业管理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 12.哈密市嘉恒物业服务有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 13.哈密市永居物业管理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 14.哈密嘉润源物业管理有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 15.哈密奥腾物业服务有限公司 |  |
|  |  |  |  | 16.哈密诚宇物业管理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 17.哈密市大榕房地产开发有限公司 |  |
|  |  |  |  | 18.哈密德民物业管理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 19.碧桂园生活服务集团股份有限公司哈密分公司 |  |
|  |  |  |  | 20.哈密市金瑞物业服务有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 21.哈密宝丰（集团）华威物业管理有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | - 22.新疆索克城市运营服务有限公司 |  |
|  |  |  |  | - 23.新疆康敬物业管理有限公司 |  |
|  |  |  |  | - 24.哈密市祥和盛物业管理有限公司 |  |
|  |  |  |  | - 25.哈密弘宇房地产开发有限公司 |  |
|  |  |  |  | - 26.哈密市御凌物业管理有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | - 27中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司乌鲁木齐房产公寓段 |  |
|  |  |  |  | - 28宝石花物业管理有限公司哈密分公司 |  |
|  |  |  |  | - 29哈密佳兆业物业有限公司 |  |
|  |  |  |  | - 30.哈密营丰物业管理有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | - 31.哈密市恒安城市建设投资经营有限公司物业分公司 |  |
|  |  |  |  | - 32.新疆国美建筑劳务有限公司 |  |
|  |  |  |  | - 33.新疆众诚翔物业管理有限公司 - 33. |  |
|  |  |  |  | - 34.哈密市盛源物业管理有限公司 |  |
| 序号 |  | 使用单位类别 |  | 使用单位名称 |  |
| 1 |  | 危化类企业 （3家） |  | 1.新疆中和合众新材料有限公司 |  |
|  |  |  |  | 2.哈密振兰福利制造有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 3.哈密中达生物科技有限责任公司 |  |
| 2 |  | 燃气类企业 （3家） |  | 1.哈密新捷燃气有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 2.新疆广汇天然气哈密有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 3.哈密巨融能源燃气有限公司 |  |
| 3 |  | 充装单位（5家） |  | 1.哈密市磐弘商贸有限公司北出口服务区南加液加气站 |  |
|  |  |  |  | 2.中石油新疆销售有限公司哈密分公司石油基地加油站 |  |
|  |  |  |  | 3.新疆哈密中石化国投能源销售有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 4.哈密钢华气体有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 5.哈密浩丰能源有限责任公司 |  |
| 4 |  | 电厂（2家） |  | 1.华电新疆哈密煤电开发有限公司 |  |
|  |  |  |  | 2.国网能源哈密煤电有限公司（79公里处） |  |
| 5 |  | 学校（1家） |  | 1.哈密开放大学（哈密市职工中专学校、哈密市职工教育学校） |  |
| 6 |  | 冶金类企业 （4家） |  | 1.新疆金盛镁业有限公司 |  |
|  |  |  |  | 2.新疆华钛新材料科技有限公司 |  |
|  |  |  |  | 3.新疆腾翔镁制品有限公司 |  |
|  |  |  |  | 4.清电硅业有限公司 |  |
| 7 |  | 生产加工（12家） |  | 1.哈密市佰年管业科技有限公司 |  |
|  |  |  |  | 2.新疆唱歌的果食品股份有限公司 |  |
|  |  |  |  | 3.新疆兰石重装能源工程有限公司 |  |
|  |  |  |  | 4.新疆天山情乳业科技股份有限公司 |  |
|  |  |  |  | 5.新疆中车能源装备有限公司 |  |
|  |  |  |  | 6.哈密金之丰节能板材有限公司 |  |
|  |  |  |  | 7.哈密金运能源科技有限公司 |  |
|  |  |  |  | 8.哈密特力石化有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 9.哈密市伊州区亿诚彩钢结构有限公司 |  |
|  |  |  |  | 10.新疆彩鑫环保科技有限公司 |  |
|  |  |  |  | 11.哈密石泉新型墙体材料有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 12.哈密市宇昆工贸有限公司 |  |
| 8 |  | 医院商场等公众聚集场所 （9家） |  | 1.哈密市中心医院 |  |
|  |  |  |  | 2.哈密宝农投资股份有限公司 |  |
|  |  |  |  | 3.新疆领先实业（集团）有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 4.哈密友谊商贸有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 5.哈密市第二人民医院 |  |
|  |  |  |  | 6.哈密市伊州区人民医院 |  |
|  |  |  |  | 7.新疆粤新商业管理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 8.哈密东瓯明珠商贸有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 9.哈密市维吾尔医医院 |  |
|  |  | 游乐设施、旅游区（3家） |  | 1.哈密龙马游乐有限公司 |  |
|  |  |  |  | 2.哈密市伊州区密宝乐园俱乐部 |  |
|  |  |  |  | 3.哈密市东天山景区运营管理有限责任公司 |  |
| 5 |  | 物业服务企业 （34家） |  | 1.哈密市热瓦尼物业管理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 2.哈密恒达源物业服务有限公司 |  |
|  |  |  |  | 3.哈密聚禧物业管理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 4.新疆三川物业管理有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 5.哈密市启诚物业服务有限公 |  |
|  |  |  |  | 6.哈密宜居物业服务有限公司 |  |
|  |  |  |  | 7.哈密市至上物业服务有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 8.新疆正帮达房地产开发有限公司 |  |
|  |  |  |  | 9.哈密市至上物业服务有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 10.哈密市银顺物业管理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 11.哈密圆方物业管理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 12.哈密市嘉恒物业服务有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 13.哈密市永居物业管理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 14.哈密嘉润源物业管理有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 15.哈密奥腾物业服务有限公司 |  |
|  |  |  |  | 16.哈密诚宇物业管理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 17.哈密市大榕房地产开发有限公司 |  |
|  |  |  |  | 18.哈密德民物业管理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 19.碧桂园生活服务集团股份有限公司哈密分公司 |  |
|  |  |  |  | 20.哈密市金瑞物业服务有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | 21.哈密宝丰（集团）华威物业管理有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | - 22.新疆索克城市运营服务有限公司 |  |
|  |  |  |  | - 23.新疆康敬物业管理有限公司 |  |
|  |  |  |  | - 24.哈密市祥和盛物业管理有限公司 |  |
|  |  |  |  | - 25.哈密弘宇房地产开发有限公司 |  |
|  |  |  |  | - 26.哈密市御凌物业管理有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | - 27中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司乌鲁木齐房产公寓段 |  |
|  |  |  |  | - 28宝石花物业管理有限公司哈密分公司 |  |
|  |  |  |  | - 29哈密佳兆业物业有限公司 |  |
|  |  |  |  | - 30.哈密营丰物业管理有限责任公司 |  |
|  |  |  |  | - 31.哈密市恒安城市建设投资经营有限公司物业分公司 |  |
|  |  |  |  | - 32.新疆国美建筑劳务有限公司 |  |
|  |  |  |  | - 33.新疆众诚翔物业管理有限公司 - 33. |  |
|  |  |  |  | - 34.哈密市盛源物业管理有限公司 |  |

- 第 5 章 资格性审查

资格性审查由采购人组建的资格审查小组依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格性审查报告。

资格性审查时因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致资格审查小组无法通过系统阅读投标文件进行审查的，待系统恢复后继续审查。出现上述情况时，采购人或采购代理机构将以电子邮件形式通知各投标人。资格性审查标准见下表：

| 序号 | 审核项目 | 供应商 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |
| 1 | 有效的营业执照正本或副本； |  |  |
| 2 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，国家企业公示信息系统（www.gsxt.gov.cn）查询诚信记录如有严重行政处罚信息、重大严重失信记录不得参加本项目; |  |  |
| 3 | 提供依法缴纳社会保障资金的良好记录；（需提供开标前近3个月内任一个月社保部门出具的社保缴纳证明); |  |  |
| 4 | 提供税务部门出具的开标前近3个月内任一个月依法缴纳税收的证明材料（依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件或提供银行出具的资信证明）; |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函； |  |  |
| 6 | 提供针对本次项目的反商业贿赂承诺书； |  |  |
| 7 | 有效的保证金缴纳凭证； |  |  |
| 8 | 提供至少5项近3年内（2022-2025年）政府或企业特种设备安全技术咨询服务项目合同业绩。 |  |  |
| 9 | （1）具备国家市场监管总局颁发的《特种设备检验检测机构核准证》甲A2及以上综合检验机构资质。 （2）供应商需具备省级公益类特种设备检验机构资质。 |  |  |
| 结论 |  |  |  |
| 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |  |

一、以上每一项结论均为“符合”的，则投标人的投标文件通过资格性审查；如有其中任意一项结论为“不符合”的，则投标人的投标文件按无效投标文件处理。如果资格审查小组认为投标人有任意一项不通过的，应在资格性审查报告中载明不通过的具体原因。

二、投标人的投标文件资格性审查时被判定为无效的，采购人或采购代理机构将通知投标人（以短信、现场公示、电话、“政府采购云平台”等任一方式）。投标人如对资格审查结论有异议的，应及时向采购人或采购代理机构反馈意见。采购人或采购代理机构将及时告知资格审查小组。（说明：无论投标人是否收到通知或提供反馈意见，均不影响资格审查和评标工作，且采购人或采购代理机构对此将不承担任何的责任。投标人对资格审查结论有异议的，其反馈意见仅限于资格审查小组对资格审查结论的正确性进行复核，避免出现审查错误。）

三、通过资格性审查的供应商＜3名，采购失败。

- 第 6 章 评标办法

  - 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由采购人或采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或采购代理机构依法组建的评标委员会负责。本项目评标委员会成员在新疆政府采购网自行组建按3:1比例随机抽取。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、评标委员会按照采购文件规定的评标程序、评标方法和标准进行独立评审，并独立履行下列职责：

  - 熟悉和理解采购文件；

  - 审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

  - 对投标文件进行比较和评价；

  - 根据需要要求采购人对采购文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

  - 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

  - 起草评标报告并进行签署；

  - 向采购人、采购人或采购代理机构或者财政、监察等有关部门报告或举报非法干预评标工作的行为；

  - 向采购人、采购人或采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 法律法规和规章规定的其他职责。

五、评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

六、评标委员会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，采购文件有明确约定的除外。

七、评标委员会发现采购文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人或采购代理机构书面解释说明。

  - 评标方法

综合评分法。

  - 评标程序

    - 符合性审查

符合性审查由评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。在投标文件符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和采购文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

| 序号 | 类别 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 投标报价的合理性 | 供应商报价超过采购文件规定的预算金额，其投标将被认定为投标无效。 |
| 2 | 商务资信 | 应根据采购文件的要求提供详细的商务投标方案 | 未提供商务投标方案的，其投标将被认定为投标无效。 |
| 3 | 技术 | 应根据采购文件的要求提供详细的技术投标方案 | 未提供技术投标方案的，其投标将被认定为投标无效。 |
| 检查结果 |  |  |  |
| 注：投标文件有不符合上述情形之一的，作废标处理。出现偏差的标记“×”，没有出现偏差的标记“√”。 |  |  |  |

一、以上每一项结论均为“符合”的，则投标人的投标文件通过符合性审查；如有任意一项结论为“不符合”的，则投标人的投标文件按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查报告中载明不通过的具体原因。

二、投标人的投标文件符合性审查时被判定为无效投标文件的，采购人或采购代理机构将通知投标人（以短信、现场公示、电话、“政府采购云平台”等任一方式）。投标人如对评审结论有异议的，应及时向采购人或采购代理机构反馈意见。采购人或采购代理机构在评审结束前将收到的反馈意见及时告知评标委员会。（说明：无论投标人是否收到通知或提供反馈意见，均不影响评标委员会的评标工作，且采购人或采购代理机构对此将不承担任何的责任。投标人对评审结论有异议的，其反馈意见仅限于评标委员会对评审结论的正确性进行复核，避免出现评审错误。）

三、通过符合性审查的供应商＜3名，本项目采购失败。

    - 解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为采购文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请采购人或采购代理机构书面解释。采购人或采购代理机构的解释不得改变采购文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或补正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清不影响投标文件的效力，有效的澄清材料，是投标文件的组成部分。

三、澄清应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应采购文件变为响应采购文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应采购文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合采购文件资格性、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，不需要投标人澄清，按以下原则处理：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。评标委员会不得未经要求投标人确认，直接将投标人投标文件作无效处理。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、评标结束之前，投标人应随时关注系统提示，及时通过“政府采购云平台”在线响应评标委员会发出的澄清、说明或补正要求，签章并确认提交成功。逾时回复将不能提交，视为投标人自行放弃，其损失由投标人承担。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

    - 比较与评价

按采购文件中规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

    - 复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会在评审报告签字前，采购人或采购代理机构应当组织相关人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评审结果进行确认。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- 分值汇总计算错误的；

- 分项评分超出评分标准范围的；

- 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

- 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者集中机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

    - 确定中标候选人名单

按投标人综合得分从高到低进行排序，确定1至3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

    - 评标报告

评标报告是评标委员会全体评标成员签字的原始评标记录和政采云系统生成的报告，其主要内容包括：

- 开标日期和地点；

- 投标人名单和评标委员会成员名单；

- 评标方法和标准；

- 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

- 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

- 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

- 报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

  - 评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标人文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和采购文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者采购文件规定的，应当及时向采购人或采购人或采购代理机构书面反映。采购人或采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

  - 评标细则及标准

- 评标委员会只对通过初审的投标文件，根据采购文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

- 本次综合评分的因素是：价格、商务、技术等。

- 评标委员会成员应依据采购文件规定的评分标准和方法独立打分。

    - 评分办法

本次评标采用综合评分法，由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，

评标得分＝（A1＋A2＋……＋An）/n1

A1.A2……An分别为每个评委的打分，n1为评委人数；

1.16.2详细评审

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 90分 |
| 1 | 项目人员配置 | 1.根据特种设备领域安全管理特点及隐患排查治理工作需要，单次安全隐患排查的专家每次不得少于3人（即3人及以上）中级（含中级）以上专业技术职称，涵盖特种设备相关专业；每一轮隐患排查专家组人员必须调整，重复人员不得超过上轮专家组人员的1/3，每提供1份专家名单得3分。（满分12分）； 注：1.不少于3人指最少提供3人，1/3指其中2人须调整，1人可重复；2.要求提供专家人员名单及有效证书的关键页复印件,未提供不得分； 2.每提供1名省级（含）以上特种设备行业领域专家（有检验师证书）得1分；最多得5分； （注：1.要求提供相关领域专家的有效下发文件或通知（文件或通知中包含专家人员姓名或附件里须有所提供的专家人员姓名）； 2.所提供的专家人员须是供应商单位在职人员，提供社保或劳动合同； 3.上述两项须同时提供，所提供的资料逾期或未提供的不得分；） | 17 |
| 2 | 实施方案 | 针对项目工作进度控制措施： ①工作目标，具体实施内容安排； ②进度安排计划； ③人员分工及相关进度安排； ④影响进度因素的解决措施； ⑤应按职责分工，收集、整理、保存各类安全生产信息。利用信息系统实现对安全生产信息的自动保存，实现可查可用，并便于检索、查阅，相关人员可及时、方便的获取相关信息 以上每项内容提供得5分，满分得25分 | 25 |
| 3 | 项目分析 | 供应商能够充分理解项目需求： ①现状问题分析； ②项目重点、难点分析及保障措施； ③基础资料收集；以上每项内容3分，满分得9分； | 9 |
| 4 | 培训 | 组织制定并实施对有关业务人员、管理人员进行安全教育培训，针对不同设备可能存在的风险，应对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，经考核合格后，方可上岗； ①培训方案，需明确培训计划、培训目标以及培训预期效果； ②应建立健全安全生产责任制管理考核制度，对全员安全生产责任制落实情况进行考核管理。主要负责人和各级管理人员应按安全生产责任制要求履行在岗在位在职责； 以上每项内容提供得4分，满分得8分； | 8 |
| 5 | 保障措施 | 针对本项目提供相应安全保障措施、质量保障措施的对接相关工作： ①强化涉及到的相关单位及参与群体： ②项目前期筹备及开展过程中的各项安全意识，并提前做好风险评估，认真落实各项安保措施； ③建立、健全安全生产责任制；组织制定安全生产规章制度和操作规程；保证安全生产投入的有效实施；督促、检查安全生产工作，及时消除安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 ④质量管理目标、质量管理体系、质量保障措施； ⑤供应商应建立安全事故事件管理制度：明确安全事故事件的报告、调查和防范措施制定等要求；应将涉险事故、未遂事故等安全事件（如泄漏、轻伤等）纳入安全事故事件管理； 以上每项内容提供5分，满分得25分； | 25 |
| 6 | 后续服务计划 | 后续服务计划：快捷方便、简洁、清晰可靠、完整的企业内部工作流程管理制度：①售后服务团队的架构、职能和分工；②售后服务人员的数量、及售后服务的反应能力；③服务承诺整体具有针对性；以上每项内容提供得2分，满分得6分； | 6 |
| 总得分V |  |  | 90 |

报价部分

| 评标指标 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 10分 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100×10% （评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标）（注：若报价单位为中小企业，其投标报价扣除10%后参与评审，提供相关证明资料，否则无效。） |

*备注：

1.供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按评分表顺序提供评审标准相应的商务技术资料。

2.评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

- 1.17废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

1.符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人或采购代理机构将在“新疆政府采购网”上公告。

- 1.18定标

1.18.1定标原则

本项目根据评标委员会确定的中标候选人名单，采购人按顺序确定1名中标人。中标候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

1.18.2定标程序

一、评审委员会将评审情况写出书面报告。

二、采购人或采购代理机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送达采购人。

三、采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

四、根据采购人确定的中标（成交）人，采购人或采购代理机构在“新疆政府采购网”上发布中标（成交）公告，同时向中标（成交）人发出中标（成交）通知书。

五、采购人、采购人或采购代理机构不解释中标（成交）或未中标（成交）原因，不退回投标文件和其他投标资料。

- 1.19评审专家在政府采购活动中承担以下义务

一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

五、发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

六、及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

七、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

八、法律法规和规章规定的其他义务。

- 1.20评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- 不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

- 进入评标区之前应将所有的通信设备交由工作人员统一保管。评审专家不得以任何方式将通信设备带入评标区，否则将被取消其当次项目的评审资格。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政或者采购人或采购代理机构，不得私自转托他人；

- 对需要专业判断的主观评审因素不得协商评分；

- 在评审过程中不得擅离职守，影响评审程序正常进行；

- 评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

- 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其投标文件原义不同的意见，不得以采购文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

- 在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

- 评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

- 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

- 第 7 章 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：        年       月       日

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对  （项目名称）    项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者成交供应商名称） 为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人）   （以下简称：甲方）和   （中标或者成交标供应商名称）   （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 标的

1.2.1 服务内容：                 ；

1.2.2 服务标准：                  ；

1.2.3 技术保障：　　　　　　　    ；

1.2.4 服务人员组成：　　           ；

1.2.5合同     （是/否）涉及货物。若涉及货物的的，则：

1.2.5.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：          ；

1.2.5.2 货物数量：                     ；

1.2.5.3 货物质量：　　　　　　　　  　 ；

- 1.3 价款

本项目采用以下第     条款规定的计价方式计价。

1.3.1总价合同，本合同总价（含税）为：￥           元（大写：        元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.3.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：          。服务工作量的计量方式为：     合同专用条款     。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

1.3.3其他计价方式：                   。

1.4履约保函

乙方     （是/否）需要支付履约保函。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1履约保证金的比例为合同金额的     %；

1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的       %计算，最高限额为本合同履约保证金的      %。

- 1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款        ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.7 履行期限、地点和方式

1.7.1 服务交付（实施）的时间（期限）：合同专用条款；

1.7.2 服务交付（实施）的地点（地域范围）：合同专用条款；

1.7.3 服务交付（实施）的方式：合同专用条款。

1.7.4若服务涉及货物的，则货物的：

1.7.4.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.4.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.4.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的     %计算，最高限额为本合同总价的      %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    （可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同总价的      %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的        %计算，最高限额为本合同总价的        %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.5 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向项目所在地人民法院起诉。

- 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表（签字）：                       授权代表（签字）：

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 延迟履行

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

- 2.9 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.16 通知和送达

2.16.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.3.2 |  |
| 1.4.2 |  |
| 1.5.1 |  |
| 1.5.2 |  |
| 1.5.3 |  |
| 1.6.2 |  |
| 1.7.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 1.7.3 |  |
| 1.7.4.1 |  |
| 1.7.4.2 |  |
| 1.7.4.3 |  |
| 1.8.7 |  |
| 1.9.1 |  |
| 1.9.2 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.5 |  |
| 2.11.2 |  |
| 2.11.4 |  |
| 2.15.1 |  |
| 2.15.3 |  |
| 2.19 |  |