| 附件一 塔城市17个信号灯、道路交通信号控制机新建及改造项目工作量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 满屏灯 | 403车行工程塑料外壳满屏灯，三联组合，红色黄色绿色三单元三色满盘，安装方式：灯脚、支架、抱箍，外形尺寸：1410mm*470mm*180mm 灯面规格：Ф400mm 色度：红色（620-625）绿色（504-508）黄色（590-595） 工作电源：187V-253V，50HZ 额定功率：φ300mm＜10W 光源使用寿命：＞50000小时 环境温度：-40℃～+70℃ 相对湿度：不大于95% 可靠性：MTBF＞10000小时 可维护性：MTTR≤0.5小时 防护等级：IP54 | 组 | 57 |  |
| 2 | 人行灯 | 303动感工程塑料外壳人行横道灯，二联组合，上联为红色站立人形，下联为绿色行走人形，安装方式：灯脚，抱箍，外形尺寸740mm*385mm*120mm， 灯面规格：Ф300mm； 色度：红色（620-625）绿色（504-508）黄色（590-595） 工作电源：187V-253V，50HZ 额定功率：单灯＜20W； 光源使用寿命：＞50000小时 环境温度：-40℃～+70℃ 相对湿度：不大于95% 可靠性：MTBF＞10000小时 可维护性：MTTR≤0.5小时 防护等级：IP54 | 组 | 64 |  |
| 3 | 倒计时 | LED单颗亮度：3500~5000mcd， 波长：625±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤14W。 环境温度：-40℃~+80℃ 工作电压：AC220V±20% ，60HZ/50HZ 灯箱外壳材料：工程塑料外壳 灯组尺寸(mm)：800x600 IP等级：IP53 可视距离≥300m | 套 | 61 |  |
| 4 | L型杆件 （悬臂11米） | 1、型号:L型杆八角杆，高6.8米*Ø290-340*&10，悬臂9米*Ø240-120*&8 2、杆件:立柱采用Q235钢管，材质应符合GB-700要求，所有的钢构件需进行脱脂、除锈等预处理后，再进行热浸镀锌，镀锌后喷塑处理喷塑颜色及高度及大样 3、垫层:C15砼，1600×2000×200mm 4、基础:C30砼，1200×1600×1800mm 5、基础土方挖填，余土弃置，运距及弃置点自行考虑 | 套 | 2 |  |
| 5 | L型杆件 （悬臂9米） | 1、型号:L型杆八角杆，高6.8米*Ø270-320*&8，悬臂9米*Ø220-100*&6 2、杆件:立柱采用Q235钢管，材质应符合GB-700要求，所有的钢构件需进行脱脂、除锈等预处理后，再进行热浸镀锌，镀锌后喷塑处理喷塑颜色及高度及大样 3、垫层:C15砼，1600×2000×200mm 4、基础:C30砼，1200×1600×1800mm 5、基础土方挖填，余土弃置，运距及弃置点自行考虑 | 套 | 23 |  |
| 6 | 直角型杆件 （悬臂9米+9米） | 1、型号:L型杆八角杆，高6.8米*Ø270-320*&8，悬臂9米*Ø220-100*&6 2、杆件:立柱采用Q235钢管，材质应符合GB-700要求，所有的钢构件需进行脱脂、除锈等预处理后，再进行热浸镀锌，镀锌后喷塑处理喷塑颜色及高度及大样 3、垫层:C15砼，1600×2000×200mm 4、基础:C30砼，1200×1600×1800mm 5、基础土方挖填，余土弃置，运距及弃置点自行考虑 | 套 | 3 |  |
| 7 | 直角型杆件 （悬臂9米7米） | 1、型号:L型杆八角杆，高6.8米*Ø270-320*&8，悬臂9米*Ø220-100*&6，悬臂7米*Ø100-200*&5 2、杆件:立柱采用Q235钢管，材质应符合GB-700要求，所有的钢构件需进行脱脂、除锈等预处理后，再进行热浸镀锌，镀锌后喷塑处理喷塑颜色及高度及大样 3、垫层:C15砼，1600×2000×200mm 4、基础:C30砼，1200×1600×1800mm 5、基础土方挖填，余土弃置，运距及弃置点自行考虑 | 套 | 1 |  |
| 8 | 人行灯杆 | 1、型号:柱式人行灯杆，φ102*4mm，高3.5米 2、杆件:立柱采用Q235钢管，材质应符合GB-700要求，所有的钢构件需进行脱脂、除锈等预处理后，再进行热浸镀锌，镀锌后喷塑处理喷塑颜色及高度及大样 | 套 | 64 |  |
| 9 | 满屏灯+左箭头 | 403车行工程塑料外壳满屏灯+左箭头，三联组合，红色黄色绿色三单元三色满盘，安装方式：灯脚、支架、抱箍，外形尺寸：1410mm*470mm*180mm 灯面规格：Ф400mm 色度：红色（620-625）绿色（504-508）黄色（590-595） 工作电源：187V-253V，50HZ 额定功率：φ300mm＜10W 光源使用寿命：＞50000小时 环境温度：-40℃～+70℃ 相对湿度：不大于95% 可靠性：MTBF＞10000小时 可维护性：MTTR≤0.5小时 防护等级：IP54 | 组 | 16 |  |
| 10 | 太阳能信号灯 | 移动信号灯.太阳能板100W，电池40AH.含控制器 | 台 | 7 |  |
| 11 | 一体化人行灯 (P10显示屏） | 1、供电电压 AC220±25％ 50Hz±3Hz 2、额定功率：＜20VA 3、环境温度－40℃ ～＋80℃ 4、可视角度＞30 度 5、可视距离＞300M 6、工作寿命＞50000 小时 7、外壳防护等级为 IP54 8、抗风速＞150KM/小时 9、P10显示屏，文字内容可调整 10、工作环境湿度 10%～95%RH(无凝结) 11、 亮度：红色、绿色≥4000cd/ m² 12、各项参数均符合 GB 标准 | 组 | 8 |  |
| 12 | 道路交通信号控制机 | 1、信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐温等级为A级； 2、信号机通信协议应符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》中附录A的要求； 3、信号机应满足NTCIP通讯协议的体系结构，对NTCIP协议通讯方式的主要协议提供支持； 4、信号机软件应符合国家标准GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》的体系结构，支持标准所定义的通讯方式及相关对象； 5、支持接入电子警察，实时接收电子警察采集到的到达离开时间、车型、车牌、统计车道级和转向级交通流量数据，并应用于信号机协调控制； 6、支持接入视频车检器并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据； 7、支持无缆线绿波协调控制功能，可利用信号机自身的时钟、通过设定相位差实现不同路口之间的离线协调，且支持自动按照时间段切换协调方案； 8、支持公交车辆优先功能，可接入RFID设备并检测相应的公交车辆，当公交车接近路口时信号机通过红灯早断、绿灯延长、插入相位的方式执行公交优先，支持用户自定义优先方式； 9、支持自适应感应控制，在自适应感应控制方案中，动态调整最大绿时长； 10、支持潮汐车道控制功能，可按参数配置（执行时段、潮汐车道通行方向、清空时间）完成潮汐车道方向定时切换，支持人工实时切换方案，支持进行潮汐车道状态监控； 11、支持通过平台软件图形化配置路口方案、检测器、信号灯连接关系、配时方案与时段信息等； 12、支持行人过街自适应控制，可接入行人检测器，根据行人检测器的数据动态调整行人等待时间，支持配置过街人数及对应的通行时间； | 台 | 17 | 必须提供满足技术参数，技术要求的生产厂商授权委托文件 |
| 13 | 车行灯安装、调试 | 信号灯安装、接线、调试等工作 | 套 | 130 |  |
| 14 | 人行灯安装、调试 | 信号灯安装、接线、调试等工作 | 套 | 72 |  |
| 15 | 沥青路面施工 | 沥青路面破路、恢复，深度30cm | 米 | 290 |  |
| 16 | 电源线2*10 | 架空.(信号线有钢丝绳牵拉) | 米 | 1930 |  |
| 17 | 电源线2*10 |  | 米 | 850 |  |
| 18 | 绿化带施工 | 沙土、绿化带内开挖、恢复，深度20cm | 米 | 350 |  |
| 19 | 手井盖 | 材质为球墨铸铁，500*500mm | 套 | 20 |  |
| 20 | 手井制作 | 1.规格、要求：520×520×800mm（深） 2.手孔井砖块采用水泥砂浆砌筑，四壁及底部必须水泥砂浆抹面 | 个 | 20 |  |
| 21 | φ75钢管 | DN75，壁厚4mm | 米 | 165 |  |
| 22 | φ100镀锌钢管 | 厚4 | 米 | 390 |  |
| 23 | φ50PE管 | DE50，壁厚3.8mm | 米 | 1985 |  |
| 24 | 车行灯基坑 | 1.7*1.7*2m,含开挖、浇筑、养护，C30商砼 | 处 | 33 |  |
| 25 | 人车行灯基坑 | 沙土、绿化带内开挖、恢复，深度20cm | 处 | 8 |  |
| 26 | 人行灯基坑 | 0.8*0.8*0.8m,含开挖、浇筑、养护，C30商砼 | 处 | 50 |  |
| 27 | 道路交通信号控制机基坑 | 0.8*0.8*0.8m,含开挖、浇筑、养护，C30商砼 | 处 | 17 |  |
| 28 | 挖沟破路恢复 |  | 米 | 130 |  |
| 29 | 挖沟破路恢复 |  | 米 | 610 | 破高速路 |
| 30 | L型杆件吊装 | 杆件基础养护完毕后，杆件现场吊装，安全措施含指示标牌、警示标志、反光安全锥，夜间施工需配警示闪光标志，吊装人员着装反光背心、安全帽 | 套 | 28 |  |
| 31 | 直角型杆件吊装 | 杆件基础养护完毕后，杆件现场吊装，安全措施含指示标牌、警示标志、反光安全锥，夜间施工需配警示闪光标志，吊装人员着装反光背心、安全帽 | 套 | 5 |  |
| 32 | 满屏灯吊装 | 杆件基础养护完毕后，杆件现场吊装，安全措施含指示标牌、警示标志、反光安全锥，夜间施工需配警示闪光标志，吊装人员着装反光背心、安全帽 | 套 | 8 |  |
| 33 | KVV15*1.5 | KVV15×1.5mm/国标 | 米 | 4840 |  |
| 34 | KVV5*1.5 | KVV5×1.5mm/国标 | 米 | 2890 |  |
| 35 | 电源线2*6 |  | 米 | 200 |  |
| 36 | 信号线 | 更换市内道路部分路口信号线 | 米 | 2000 |  |
| 37 | 信号灯倒计时维修更换 | 更换市内道路路口红绿灯倒计时 | 个 | 30 |  |
| 38 | 信号灯满屏灯维修更换 | 更换市内道路路口红绿灯满屏灯 | 个 | 20 |  |
| 新建路灯和翻新工作量清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 9叉10火花灯 | 14米（详见图纸） | 套 | 87 | 含拆除旧灯杆87套 |
| 2 | 拆路灯、安装 |  | 套 | 24 | 拆、装路灯杆倒运 |
| 3 | 拆路灯 |  | 套 | 76 | 拆路灯杆倒运 |
| 4 | 安装 | 换杆(高低臂)54杆+自弯臂11杆. | 套 | 65 | 装路灯杆倒运 |
| 5 | 安装 | 双臂路灯 | 套 | 53 | 倒运安装双臂路灯 |
| 6 | 杆线 |  | 米 | 600 |  |
| 7 | 杆线 | 2*2.5 | 套 | 3500 |  |
| 8 | 接装断路器 |  | 只 | 566 | 2P |
| 9 | 螺母 | M22 | 只 | 96 | 双帽 |
| 10 | 螺母 | M24 | 只 | 684 | 双帽 |
| 11 | 拆人行道路灯基础回填 |  | 套 | 26 | 剖基础+回铺 |
| 12 | 大理石 |  | 块 | 15 |  |
| 13 | 面包砖 |  | 块 | 11 |  |
| 14 | 地笼 | M24*1.2米*4根 | 个 | 53 |  |
| 15 | 挖做基础 | 700*700*600 | 个 | 87 | 土方外运 |
| 16 | 挖做基础 | 1.2米*1.2米*1.3米 | 个 | 53 | 土方外运 |
| 17 | 基础加固 | 地笼M24*500*4、焊接、浇注C30混凝土、压板 | 个 | 87 | 挖、回填 |
| 18 | 破路 | 深0.6米 | 米 | 130 | 回填 |
| 19 | 挖沟回填 | 深0.6米 | 米 | 3400 |  |
| 20 | 电缆YJV-22 | 4*25 | 米 | 5000 |  |
| 21 | 穿线管￠50 | ￠50 | 米 | 3500 |  |
| 22 | 镀锌钢管 | ￠100*6000*4 | 米 | 130 | 焊接+恢复 |
| 23 | 路灯控制箱 |  | 只 | 1 | 3路出线 |
| 24 | 太阳能路灯 | 8米，太阳能板120W.锂电池50AH，灯杆上口80/下口180，厚3.5，光源40W | 套 | 25 |  |
| 25 | 路灯 |  | 套 | 22 | 维修 |