招标文件

项目名称：于田县农牧民技工学校汽车修理实训室设备采购项目

采购单位：于田县技工学校农牧民培训基地

联 系 人：展光

电    话：18799476938

详细地址：于田县玫瑰小镇北京路

招标代理机构：新疆万方汇源工程项目管理有限公司

联 系 人：樊超

电    话： 15009913579

详细地址：和田市安康路环湖小区5、6商铺3楼

招投标监督管理机构备案登记栏：

本招标文件已报备 项目名称：于田县农牧民技工学校汽车修理实训室设备采购项目 备案人： 备案日期：

### 于田县政府采购办备案

目 录

第一章    招标公告……………………………………………… 3

第二章   投标须知………………………………………………4

第三章    材料要求、规格及需求表………………………………20

第四章  合同条款…………………………………………22

第五章 投标文件格式………………………………25

第一章 招标公告

# 于田县政府采购管理办公室

# 于田县农牧民技工学校汽车修理实训室设备采购项目

# 公开招标公告

项目概况：

于田县农牧民技工学校汽车修理实训室设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在 新疆政府采购网该采购公告附件中的招标（采购）文件可直接下载获取（下载）招标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：YTXZFCGDL-GK-2020-135

2、项目名称：于田县农牧民技工学校汽车修理实训室设备采购项目

3、预算金额（元）：2000000.00

4、采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 单位 | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 于田县农牧民技工学校汽车修理实训室设备采购项目 | 1 | 2000000.00 | 批 | 采购汽车修理实训室设备（具体参数详见招标文件） |

5、合同履行期限： /

6、本项目（ 否 ）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： (一)根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2011]181号)；（二）投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策；（三）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；须有符合本项目所需相应的经 营范围和供货能力；

（2）供应商必须携带经年审合格的企业法人营业执照副本原件（必须有工商局核准的相应经营范围）；

（3）法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），法人和委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件），法人和委托人需提供近半年社保证明原件；

（4）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供会计事务所出具2019年财务审计报告）和有依法缴纳税收（提供2020年近三个月的完税证明）（以上均为原件）；

（5）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）四个网站的查询结果，如投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参本次政府采购活动；提供本项目公告发布以后（含发布当日）的查询结果网页打印件，并加盖投标人公章；

（6）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，皆取消投标资格；

（7）在本地区有完善的售后服务机构，并提供证明材料原件；

（8）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件：

1、时间： 2020年7月17日至2020年7月23日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）；每天上午10:00至13:00，下午16:00至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：在新疆政府采购网该采购公告附件中的招标（采购）文件可直接下载

注：有意参加本次招标项目的和田本地以外的投标企业，在符合招标公告报名条件的前提下，于2020年8月2日之前与招标代理公司联系报备赴和人员，若未在规定时间内报备，由此产生的一切后果由该投标企业自行承担。

方式：线上获取

售价（元）：200 .00（开标现场收取）

四、文件提交（上传）

截止时间： 2020年08月6日 11:00 （北京时间）

地点（网址）：于田县公共资源交易中心开标一厅

五、文件开启

开启时间： 2020年08月6日 11:00 （北京时间）

地点（网址）： 于田县公共资源交易中心开标一厅

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

| 标项名称 | 投标保证金（元） | 账户信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 于田县农牧民技工学校汽车修理实训室设备采购项目 | 40000 | 开户名称：于田县公共资源交易中心 开户银行：于田县农村信用合作联社丝路信用社 账号：882010212010106202100 | 【投标保证金缴纳的截止时间为2020年8月12日11：00（北京时间），缴纳投标保证金时应在付款用途里标明项目名称、标包及用途。投标保证金以进账时间为准，投标人在缴纳投标保证金时，应充分考虑资金到账时间。投标保证金以其进账时间确定其有效性，在规定时间内未进入到指定账户，否则按废标处理。开标前投标单位不需至于田县公共资源交易中心换取保证金收据原件,开标时需携带缴纳投标保证金的有效凭证】；开标结束后投标企业现场将授权委托书或法人身份证复印件、开户许可证、收据（必须加盖公司公章/财务章）、银行回单递交至于田县公共资源交易中心财务室。 |

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息：

名    称：  于田县技工学校农牧民培训基地

地    址： 于田县

项目联系人（询问）：展光

项目联系方式（询问）：18799476938

2.采购代理机构信息

名    称： 新疆万方汇源工程项目管理有限公司

地    址： 和田市安康路环湖小区5、6商铺3楼

项目联系人（询问）：樊超

项目联系方式（询问）： 15009913579

- 投标须知

一 投标须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：于田县农牧民技工学校汽车修理实训室设备采购项目 采购内容：采购汽车修理实训室设备（具体内容及参数详见招标文件）。 采购范围：设备、材料采购、运输、安装、调试、售后维修及相关服务 采购概算：200万元；(此采购预算为最高限价、如超过预算价的报价为无效报价） 招标文件编号：YTXZFCGDL-GK-2020- 135 |
| 2 | 采购单位名称：于田县技工学校农牧民培训基地 采 购 地 点：全国 |
| 3 | 投标保证金金额：40000元（大写：肆万元整）； 投标保证金缴纳账户： 开户银行：于田县农村信用合作联社丝路信用社 户名：于田县公共资源交易中心 银行帐号：882010212010106202100 注：投标保证金请于2020年8月12日11：00（北京时间）前缴入指定账户，无需到于田县公共资源交易中心财务室换取交费收据，各投标企业保证金缴纳只接受报名合格企业基本帐户足额对公转帐，其他以私人名义或现金缴纳等存入、汇款方式均视为无效投标保证金，开标时需携带投标保证金银行回单，未按规定时间交保证金的投标商不得参加本次投标（以到账时间为准）。 |
| 4 | 投标人资格要求： （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；须有符合本项目所需相应的经 营范围和供货能力； （2）供应商必须携带经年审合格的企业法人营业执照副本原件（必须有工商局核准的相应经营范围）； （3）法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件），法人和委托人需提供近半年社保证明原件 （4）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供会计事务所出具2019年财务审计报告）和有依法缴纳税收（提供2020年近三个月的完税证明）（以上均为原件）； （5）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）四个网站的查询结果，如投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参本次政府采购活动；提供本项目公告发布以后（含发布当日）的查询结果网页打印件，并加盖投标人公章； （6）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，皆取消投标资格； （7）在本地区有完善的售后服务机构，并提供证明材料原件； （8）本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 供货期（工期）：具体时间甲乙双方签订合同时约定为准。 |
| 6 | 交货地点：投标人必须将货物交付至甲方指定的具体地方。 |
| 7 | 投标文件有效期：90天 |
| 8 | 投标截止时间：2020年8月12日11：00（北京时间） |
| 9 | 投标文件的数目：正本 1份、副本3 份，开标一览表及投标文件电子版（U盘）各1份，分别单独密封。投标人必须按照招标文件的规定和要求签字或盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。投标文件一律采用胶装不得有掉页、漏页等现象，否则作否决投标处理。 |
| 10 | 投标文件递交时间：2020年8月12日11：00（北京时间） 投标文件递交地点：于田县公共资源交易中心（于田县政府老办公楼一楼） |
| 11 | 开标时间：2020年8月12日11：00（北京时间） |
| 12 | 开标地点：于田县公共资源交易中心（于田县政府老办公楼一楼） |
| 13 | 招标代理服务费：招标工作结束后由中标单位支付（即中标人在领取中标通知书时支付）。 |
| 14 | 本项目评标办法：综合评分法。 |
| 15 | 特别提示：1、所有投标单位对招标文件中所有条款如有疑问或异议请在开标前三天以书面形式提出，否则不予受理。 2、本次招标最高招标控制价：200万元，投标人的报价高于招标控制价视为无效报价，作废标处理。 3、投标人的报价明显低于其他投标报价或者明显低于招标控制价，经评标委员会评审认为低于成本价的，视为无效报价，作废标处理。 |
| 16 | 履约保证金：履约保证金为中标价的10%，中标人与招标人签订合同的同时提交履约保证金，如中标人未按招标文件规定的工期供货及作业完毕，则扣除履约保证金，且三年内不得参加于田县所有政府采购招投标活动。 |
| 17 | 付款方式：甲乙双方签订合同后预付合同总价的30%，货物送至指定地点后付合同总价的40%，货物安装完经相关行业部门验收合格后付合同总价的20%，留10%的货款作为质保金，质保期一年，质保期一年以后无质量问题一次性付清。（如果甲乙双方签订合同时约定的付款方式与招标文件不一致，以合同为准） |
| 18 | 验收方式：招标人及相关部门按产品标准和技术要求及国家、行业的相关规定进行验收。 |
| 19 | 备注：1、必须在和田本地设有完善的售后服务网点(提供相关证明材料)，能提供本次采购内容的备件紧急服务和本地化技术服务。 - 设备、系统或配套产品出现故障，要求供货方维保人员接到电话后，第一时间进行维护，4小时内到达现场。 ### 3、货物验收时，于田县技工学校农牧民培训基地将申请第三方专业专家及相关行业部门验收，产生费用由中标企业支付。 |

二、 招标书

新疆万方汇源工程项目管理有限公司受于田县技工学校农牧民培训基地委托，为本次采购项目进行公开招标采购。

- 招标文件编号： YTXZFCGDL-GK-2020-135

- 项目名称：于田县农牧民技工学校汽车修理实训室设备采购项目

- 采购内容：采购汽车修理实训室设备（采购清单、技术要求等详见招标文件第三章）。采购预算价 ：200万元，具体项目内容、采购范围以甲方要求和招标文件相应规定为准。

三、简要说明：

1、供货地点：投标人必须将货物交付至甲方指定的具体地方。

2、要求供货期：具体时间甲乙双方签订合同时约定为准。

3、验收方式：招标人及相关部门按产品标准和技术要求及国家、行业的相关规定进行验收

4、付款方式：甲乙双方签订合同后预付合同总价的30%，货物送至指定地点后付合同总价的40%，货物安装完经相关行业部门验收合格后付合同总价的20%，留10%的货款作为质保金，质保期一年，质保期一年以后无质量问题一次性付清。（如果甲乙双方签订合同时约定的付款方式与招标文件不一致，以合同为准）

四、招标内容

详见第三章   材料要求、规格及需求表

五、投标保证金数额：详见投标须知第3条。

六、特别提示

1、招标范围：设备、材料采购、运输、安装、调试、售后维修及相关服务。

2、标书领取地点:新疆万方汇源工程项目管理有限公司(和田市安康路环湖小区5、6商铺3楼)

三、 投标须知

- 总  则

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适于本次投标中所述的所有项目的货物的供应、运输和相关服务。

2合格的投标人

2.1投标人资格要求：

2.1.1、投标方必须具备经工商局核准的所投标产品相应的经营范围。

2.1.2、供应商必须是中华人民共和国境内注册并取得营业执照的企业法人， 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.1.3供应商必须携带经年审合格的企业法人营业执照副本原件（必须有工商局核准的相应经营范围）；

2.1.4法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件），法人和委托人需提供近半年社保证明原件；；

2.1.5投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供会计事务所出具2019年财务审计报告）和有依法缴纳税收（提供2020年近三个月的完税证明）（以上均为原件）；

2.1.6凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）四个网站的查询结果，如投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参本次政府采购活动；提供本项目公告发布以后（含发布当日）的查询结果网页打印件，并加盖投标人公章；

2.1.7、企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，皆取消投标资格

2.1.8、在本地区有完善的售后服务机构，并提供证明材料原件；

2.1.9、本项目不接受联合体投标。

2.2 投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国招标投标法》的规定。

3、定义

3.1 “招标人”为 于田县技工学校农牧民培训基地 。

3.2 “投标人”系指响应招标，并按照招标文件的要求参与工程任务竞争的法人，中标后即为中标人，签定合同后即为卖方。

3.3 “招标机构”为 新疆万方汇源工程项目管理有限公司。

3.4 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切产品及其它技术资料和材料。

3.5 “服务”系指合同规定卖方须承担的技术协助、本地化开发、安装、调试和交付使用后免费维护期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

3.6 “卖方”系指提供合同货物和服务的法人。

3.7 “买方”系指购买货物的单位。

4、投标费用

4.1 无论投标结果如何，投标人须自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 招标文件

5、招标文件

5.1 招标文件用以阐明所招标的内容，招标投标程序及合同条款，包括：

5.1.1 投标人须知前附表；

5.1.2 招标书；

5.1.3 投标人须知；

5.1.4 技术规格要求；

5.1.5合同条款；

5.1.6 投标文件格式。

5.2投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容。招标机构将拒绝未按招标文件的要求提供全部资料或提交的投标文件未对招标文件作出实质性响应的投标。

6、招标文件的澄清

6.1 任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日期三天前以书面形式或传真、电报通知招标机构。招标机构将以书面形式予以答复，同时将书面通知每个购买招标文件的投标人。投标人不得与招标人私下就工程招投标的有关实质性的问题进行磋商。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间24小时以前，招标人都可能以《招标文件补充》的方式修改招标文件。并将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，

7.2 《招标文件补充》作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束力。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请投标人执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

7.3 为使投标人在编制投标文件时把《招标文件补充》内容考虑进去，招标人可以相应延长投标截止日期，具体时间将在《招标文件补充》中写明。

- 投标文件的编制

8、 投标文件的编写

8.1 投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在充分理解招标文件提出的技术要求、服务和商务条件后，编制投标文件。

9、 投标的语言

9.1  投标人的投标文件以及投标人与招标机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其他语言书写，投标人应将其译成中文。

9.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10、投标文件的格式

10.1投标人应按招标文件提供的格式及投标报价说明完整地填写所提供的产品、服务、数量及价格。

10.2如投标人认为需要对招标文件的有关内容做详细的阐述而招标文件中提供的投标文件格式又不能满足，投标人可以在投标文件相关格式后另行添加表格或文字，对招标文件的有关内容做详细的阐述。但阐述的内容不能偏离招标文件的实质性内容，且应完整、表达清晰、准确。如果阐述的内容偏离了招标文件的实质性内容，投标文件按废标处理。

11、投标文件的组成和顺序:投标文件由经济报价部分、商务部分、技术部分三部分组成，合装成一本标书（胶装）。开标一览表需按招标文件提供的格式填写，统一规范，不得自行增减内容，并单独提供且与投标文件中提供的一致，并按招标文件要求密封。

11.1经济报价部分：

11.1.1投标函；

11.1.2开标一览表；

11.1.3 报价明细表；

11.1.4 提供备件一览表。

11.2商务部分：

11.2.1投标方的资格声明（格式见附件）；

11.2.2投标单位简介，并附投标人三证合一营业执照、资质证书（如有）等；

11.2.3出具法人营业执照函（格式见附件）；

11.2.4法定代表人证明书（格式见附件）；

11.2.5法定代表人授权委托书及投标人被授权人身份证复印件（如有授权，法人参加提供身份证原件及复印件）（格式见附件）；

11.2.6开户银行资信证明（如有）；

11.2.7获奖荣誉证书（如有）；

11.2.8保证产品和服务供货有效证明；

11.2.9近二年的类似业绩表及相关证明（提供中标通知书或合同）（格式见附件）；

11.2.10售后服务承诺书及售后服务计划（格式见附件）

11.2.11商务偏离表（格式见附件）；

11.2.12质量保证书（格式见附件）；

11.2.13供应商反商业贿赂承诺书（格式见附件）；

11.2.14投标人企业信誉证明文件；

11.2.15过国家或国际认证资格证书（如有，提供复印件）；

11.2.16上年度经审计的财务会计报表（新成立公司不提供）

11.2.17投标保证金回单；

11.2.18投标企业认为有必要提供的声明及文件资料。

11.3 技术部分：

11.3.1 投标货物和服务数量、规格、品牌、交货期说明表；

11.3.2 对本次投标的详细说明(投标人视需要自行编写)；

11.3.3投标货物和服务的技术参数、配置、功能、样本、图表等；

11.3.4 投标货物和服务的质量保障（证）及技术支持等；

11.3.5提供主要原材料的产地及厂家信息（如有）；

11.3.6其他检测报告和技术资料；

11.3.7技术参数、功能偏离；（格式见附件）

11.3.8质量保证措施。

注：投标文件按统一格式、顺序编写。

12、投标报价：

12.1

12.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

12.1.2大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

12.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

12.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算为准。

若投标人拒绝接受上述修正，其投标将可能被拒绝。投标企业应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所在费用的总价。

12.2  投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自己经营许可内容有选择地只投其中一个或几个或全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。。

12.3一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价

12.4 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的主要条款另有规定。

13、 投标人应逐条详细阅读招标文件有关要求，表明所提供的服务是否对招标文件做出实质性响应。

14、投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起90 天内有效。

14.2 如遇特殊情况，在原投标有效期届满之前，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，并经投标人确认。

15、投标文件的份数、签署、字体、装订

15.1 投标人必须按“投标人须知前附表”中规定的“正本”和“副本”份数，投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。参考资料数量不限。

15.2投标文件正本与副本须用不褪色的墨水笔书写或打印。投标文件的书写应清楚工整，修改处应由投标人全权代表签章。

15.3 投标文件应由企业法人或法人授权代表逐页签字并加盖公章；签字人须为法定代表人的有效授权委托人。否则，其投标无效。

15.4投标文件字体一律采用四号宋体字。

15.5投标文件一律采用胶装方式进行装订。

16、投标保证金

16.1 投标保证金数额详见投标人须知前附表第3条。

16.2 投标保证金用于应对本次招标因投标人违规、违约而产生的风险。

16.3 投标人必须于投标截止时间之前（详见投标人须知前附表第3条规定）按将投标保证金交纳至规定的帐号，对未按要求提交投标保证金的投标书，招标机构将视为不响应投标予以拒绝。

16.4 投标保证金应以银行汇票、支票或现金方式提交。本招标不接受银行保函形式的投标保证金。

16.5《中标通知书》发出五日内，退还投标保证金。

16.6在招标方规定的投标有效期满之前，招标方将以书面形式 发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

16.7 发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.7.1 投标人在投标有效期内撤回投标的；

16.7.2 中标人未能做到：

①按本章第29条规定签定合同；

②按本章第35条交付招标代理服务费。

16.7.3投标人在投标过程中有违反有关法律法规行为的。

- 投标文件的递交

17、投标文件的密封与标记

17.1将投标文件正本、所有副本分别装入投标文件袋内加以密封，并分别在密封件的封面上标明“正本”、“副本”、单位公章、法定代表人(签字或盖章)，且开启处密封并加盖公章（或合同专用章）。

17.2开标一览表及投标文件电子版（U盘）分别装入投标文件袋内加以密封，密封袋上应分别标上“开标一览表”、“投标文件电子版（U盘）”字样，且开启处密封并加盖公章（或合同专用章）。

17.3所有投标文件信袋及包装物上均应贴上封条，封条上应注明以下内容：

（1）招标单位；

（2）项目名称；

（3）标书编号；

（4）投标企业名称和地址；

（5）“于2020年8月12日11点00分（北京时间）前不准启封”；

17.4未按本须知要求密封、标记和递交的投标文件不予接收。

18、投标文件递交的截止日期

18.1投标人必须按“投标人须知前附表”中规定的投标截止时间将投标文件送达 开标地点 。

18.2超过招标文件规定的投标截止时间送达或邮寄的投标文件将不予接受。

19、投标文件的修改和撤消

19.1 投标人可以在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，以书面形式向招标人递交通知修改或撤回其投标文件。

19.2 投标人对投标文件的修改或撤消应按本章第18和19条规定进行准备、密封、标注和递交。

19.3 投标截止时间后不得修改投标文件。

19.4投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤消投标文件，否则招标机构将没收其投标保证金。作为对招标代理机构和招标人的违约赔偿金。

- 开    标

20、开标

20.1 招标代理机构按“投标人须知前附表”规定的时间和地点开标，届时请监督人和投标方代表参加并签到。

20.2 开标时先由投标人代表和监督人对投标人有效资质及投标文件的密封与标志及进行核查；唱标人宣读投标文件正本、“开标一览表”有关内容及投标文件的修改、撤消和招标代理机构认为合适的其它内容。

20.3 有效证件

开标时，请各投标人随身携带以下有效证件原件以备查验：

(1)法定代表人身份证原件及复印件或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证原件（注：法定代表人授权委托书应当单独提供，并与投标文件中所提供的相一致）；

(2) 年审合格的企业法人营业执照、税务登记证副本、组织机构代码证（或三证合一营业执照副本原件）；

（3）法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件），法人和委托人需提供近半年社保证明原件（2020年1月至6月）；

### （4）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供会计事务所出具2019年财务审计报告）和有依法缴纳税收（提供2020年近三个月的完税证明）（以上均为原件）；

### （5）“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）四个网站的查询结果；

（6）在本地区有完善的售后服务机构，并提供证明材料原件。

未通过资质查验的投标文件将不予以接受。

20.4 投标人的法定代表人或被授权人未准时参加开标会议的视为自动弃权。

- 评标、定标

21、评标

21.1  评标委员会或评标小组

21.1.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行其法规规定的职责。

21.1.2评标委员会由招标人和专家库中熟悉相关技术的专家组成，成员人数为五人以上的单数，其中熟悉相关技术方面的专家不得少于成员总数的三之二。评标委员会设负责人的，评标委员会负责人由评标委员会推举产生或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

21.1.3  评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

21.1.3.1 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

21.1.3.2  可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

21.1.3.3  推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

21.1.3.4  向招标单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.4 评标委员会成员应当履行下列义务：

21.1.4 .1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

21.1.4 .2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

21.1.4 .3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

21.1.4 .4  参与评标报告的起草；

21.1.4 .5 配合财政部门的投诉处理工作；

21.1.4 .6 配合招标单位答复投标供应商提出的质疑。

21.2按国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本工程特点，本项目采用综合评分法，综合评分因素的主要因素为价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务以及对招标文件的响应程度等。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算数平均值。（总分100分：其中商务部分和技术部分占70分，投标报价占30分），最终合计得分最高的投标人作为第一中标候选人，以此类推确定第二、第三中标候选人。

21.3 评标的依据为招标文件和投标文件。

21.4评标过程的保密性。开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

21.5 投标人在评标过程中所进行的力图影响评标结果、有悖于招标规则的活动，可能导致取消其中标资格。

21.6 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。且此重大偏离在开标后不许修改。

21.7 根据国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》以下为重大偏离：

- 投标保证金的缴纳主体与投标人不一致的，没有按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的；

- 投标文件没有投标人法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的；

（三）投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；

（四）明显不符合技术规格和技术标准（技术规格、合同条款有偏离情况的）；

（五）商务条款有偏离情况的；

（六）投标附有招标人不能接受的条件；

（七）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

（八) 投标报价不符合招标文件规定的要求。

投标文件有上述情形之一的，视为非实质性响应招标，并按规定作废标处理。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应招标的投标，将作废标处理。

22、对投标文件的初步审查和响应性确定

22.1 开标后招标人将审查投标文件的完整性、准确性以及保证金提交、文件签署情况。在审查时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算为准。

若投标人拒绝接受上述修正，其投标将可能被拒绝。

22.2 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。实质性响应的投标文件应该是与招标文件的全部条款、条件和技术规格相符，而没有重大偏离。

22.3招标人判断投标文件的响应性是基于投标文件本身而不靠外部证据。

22.4 招标人将拒绝被定为非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤消不符之处而使其投标成为响应性投标。

23、投标文件的澄清

23.1 评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

23.2 投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

23.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

23.4 投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

23.5如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清将视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。

24、定标

24.1 评标委员会有权选择和拒绝投标人中标，且无需向投标人进行任何有关评标的解释工作。

24.2 评标委员会通过上述评标方法以最终合计得分最高的投标人作为第一中标候选人，以此类推确定第二、第三中标候选人。

24.3 招标人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

25、中标的标准

25.1 资格审查文件完整无缺；

25.2 已交纳投标保证金；

25.3 报价合理，承诺条件优惠；

25.4 投标文件与招标文件无重大偏离；

25.5 有较强的技术力量，能提供完善的技术服务，有较好的行业业绩；

25.6 其他；

25.7 在合同签订之前，招标人和招标代理人有权对中标单位的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标单位提供的投标文件中有虚假或对招标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则有权取消其中标资格，其投标保证金不予退回，并在有效期内另行评定中标者。

26、中标通知

26.1中标公示期：1个工作日。

26.2招标代理机构根据定标结果，在投标有效期届满前，以书面形式向中标单位发出中标通知书。

26.3 招标代理机构将定标结果及时通知未中标单位并退还投标保证金。无需解释落标原因。

27、拒绝某些或所有投标的权力

27.1招标人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对投标人造成的损失不负任何责任，同时对此无需做任何解释。

28、付款方式：详见投标须知前附表及招标书特别提示。

- 签定合同

29、签定合同

29.1 招标人和中标人在自中标通知书发出之日起30日内，依据《中华人民共和国经济合同法》和有关法规及招、投标文件签定合同。

29.2 中标合同不得转让。合同分包需在投标文件中予以说明，并需经招标人同意。否则，招标人有权取消中标人的中标资格。

29.3 招标人如遇中标人违约，可从侯选中标人中重新选定中标人，并签定经济合同。

29.4 合同的制订由招标人、中标人、招标代理机构三方参加，为确保合同双方的利益均等，由招标代理机构在合同制订过程中进行协调。

29.5 合同一式两份，需经招标人、中标人双方签字盖章后即生效。招标人、中标人亦可自愿申请公证。

30、合同的组成

30.1 下列文件均为合同不可分割部分：

30.1.1 专用合同；

30.1.2 合同条款；

30.1.3 中标通知书；

30.1.4 乙方中标的投标文件；

30.1.5 招标文件；

30.1.6 评标答疑记录。

31、履约保证金

31.1 中标的投标人应按中标金额的10%提交履约保证金。

31.2 中标人与招标人签订合同的同时提交履约保证金，如中标人未按招标文件规定的工期供货、安装和调试完毕，则扣除履约保证金，且三年内不得参加于田县所有政府采购招投标活动。

31.3履约保证金（无息）将在乙方履行完成合同所有义务后凭乙方的收款收据在五天内退返乙方。

- 特别提示

32、投标人应认真研读招标文件，充分考虑招标文件中的技术要求和合同条款后编制投标文件。

33、如招标文件中未提供的各类表格样式，投标人可另行设计表格样式，但力求内容完整，表达清晰、准确。

34、开标时需携带的原件，除“法定代表人授权委托书”需做入投标文件正本中外，其余仅供开标时查验用，投标文件中只需提供相应的复印件。

35、招标代理服务费
35.1中标单位必须在招标工作结束后向新疆万方汇源工程项目管理有限公司一次付清招标代理服务费（即中标人在领取中标通知书时支付）。
35.2 招标代理服务费按新疆万方汇源工程项目管理有限公司与甲方签订合同的约定执行。
1.本招标文件是根据《中华人民共和国招标投标法》规定编制的，解释权属新疆万方汇源工程项目管理有限公司。

- 其他事项

- 材料要求、规格及需求表

电工家电维修设备

| 序号 | 项目 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝钳 | 6寸材质: 铬钒合金钢 | 把 | 10 |
| 2 | 钭口钳 | 6寸材质: 铬钒合金钢，刀口锋利，快速剪切 | 把 | 10 |
| 3 | 半自动剥线钳 | 材质：塑炳硬化钢 | 把 | 10 |
| 4 | 尖嘴钳（大） | 8寸材质: 碳钢 | 把 | 10 |
| 5 | 尖嘴钳（小） | 6寸材质: 高碳钢，软胶手柄 | 把 | 10 |
| 6 | 网络钳 | 8寸材质: 铬钒合金钢，带磁性 | 把 | 5 |
| 7 | 梅花起子两用（大） | 10寸材质: 铬钒合金钢，带磁性 | 把 | 20 |
| 8 | 梅花起子两用（中） | 8寸材质: 铬钒合金钢，带磁性 | 把 | 20 |
| 9 | 梅花起子两用（小） | 6寸材质: 铬钒合金钢，带磁性 | 把 | 20 |
| 10 | 充电钻 | 电池：12v/2.0AH.空载转速1档0-400r/min.空载转速2档0-4-1500r/min最大钻孔直径：钢材10.木材20最大扭矩：30.净重：1.1kg操作方式: 手持式，握感舒适 | 把 | 2 |
| 11 | 活动扳手（中） | 8寸材质: 碳钢 | 把 | 4 |
| 12 | 活动扳手（大） | 12寸材质: 碳钢 | 把 | 2 |
| 13 | 活动扳手（小） | 6寸材质: 碳钢 | 把 | 4 |
| 14 | 梅花开口扳手一套 | 材质: 高碳钢 | 套 | 1 |
| 15 | 开凿机 | 额定电压：220V.额定频率：50Hz额定输入功率：1240w空载转速：13000r/min.最大切割深度：30mm净重：3.1hg操作方式: 手持式，强劲有力，经久耐用 | 台 | 2 |
| 16 | 电锤 | 额定输入功率：1380瓦.空载转速：0-1850转/分钟.锤击率：0-5100转/分钟.单次大锤击力3.2焦耳.钻孔范围：8-20毫米一 | 台 | 1 |
| 17 | 锤子 | 材质: 高碳钢，防滑手柄 | 把 | 3 |
| 18 | 电钻（大） | 电源：220v.功能：平钻/电锤/电镐.锤击率：0-5300bpm输出功率：1380W.空载转速：0-1300r/min净重：3.1kg手持式，无级变速 | 把 | 1 |
| 19 | 电钻（小） | 电源：220v.功能：平钻/电锤/电镐.锤击率：0-4000bpm输出功率：1000W.空载转速：0-900r/min净重：2.7kg手持式，无级变速 | 把 | 1 |
| 20 | 线管剪刀（大） | 8寸刀口锋利耐用 | 把 | 2 |
| 21 | 线管剪刀（小） | 6寸刀口锋利耐用 | 把 | 2 |
| 22 | 电烙铁（大） | 输入电压：220ACV+10%50hHZ功率诮耗：50-60W控温范围：200-500C输出电压24VAC恒温速热，安全防烫 | 个 | 3 |
| 23 | 电烙铁（中） | 全长210mm消耗功率：AC220V50W陶瓷发热芯焊嘴温度580C恒温速热，安全防烫 | 个 | 3 |
| 24 | 电烙铁（小） | 全长190mm消耗功率：AC220V20W陶瓷发热芯焊嘴温度480C恒温速热，安全防烫恒温速热，安全防烫 | 个 | 3 |
| 25 | 维修工具套装 | 82件套装工具箱 | 套 | 2 |
| 26 | 电笔普通 | 测量范围：50v-250v | 支 | 10 |
| 27 | 电子电笔 | 测量范围：<500ACV稳定、坚固耐用 | 支 | 10 |
| 28 | 数字感应电笔 | 工作电压50v-1000v数显多功能电笔 | 支 | 10 |
| 29 | 指针万用表（大） | 直流电压：2.5/1.0/50/250/500/2500v.交流电压：10/50/250//2500v.直流电流：.1/10/50/500mA交流电流10/50/500m工作方式: 指针式 | 个 | 4 |
| 30 | 数字万用表（大） | 直流电压：1000v.交流电压：1000v.直流交流：20A交流电流20A工作方式: 数显式 | 个 | 4 |
| 31 | 数字万用表（中） | 直流电压：0.1MV-1000v.交流电压：0.001-750v.直流交流：0.1UA-20A交流电流0.1UA-20A工作方式: 数显式 | 个 | 4 |
| 32 | 数字万用表（小） | 直流电压：0.1MV-1000v.交流电压：0.001-750v.直流交流：0.1UA-10A交流电流0.1UA-10A工作方式: 数显式 | 个 | 4 |
| 33 | 钳形表（大） | 交流电流：999.9A交流电压：600.0V直流电压：600.0V.高精度显示，精准测量 | 个 | 3 |
| 34 | 钳形表（中） | 交流电流：600.0A交流电压：600.0V直流电压：600.0V.高精度显示，精准测量 | 个 | 3 |
| 35 | 兆欧表 | 额定电压：500准确度10级.测量范围：0-500M.尺寸：205L*120B*145H绝缘兆欧表 | 个 | 2 |
| 36 | 数字示波器 | 通道数：2.带宽：150mHz.最大采样率：1gs/s.存储深度1Mpts.波形捕获率。>2000WFms/s垂直灵敏度1mv/div-10v/div.存储方式：设置、波形、位图.触发频率计：6位触发频率计 | 台 | 2 |
| 37 | 手动液压钳（大） | 材质: 碳钢，加粗缸体.压接范围：16-240mm².最大压力：12T.最大行程：22mm.压接形式：六角式.体积：、(1/4)53*39*23cm模具配置：16.25.35.50.70.95.120.150.185.240mm² | 把 | 1 |
| 38 | 手动液压钳（中） | 材质: 碳钢，加粗缸体.压接范围：4-70mm².最大压力：6T.最大行程：10mm.压接形式：六角式.体积：(1/5)42*23*20cm模具配置：4.6.10.16.25.35.50.70mm² | 把 | 1 |
| 39 | 压线钳 | 合金钳头，绝缘端子压制水晶头/剥线/剪线.使用苊围4p/6p/8p.刀片：钢材、产品尺寸：196*59*15mm | 把 | 1 |
| 40 | 电线6平方 | 电线6平方国标无氧铜， | 卷 | 6 |
| 41 | 电线2.5平方 | 电线2.5平方国标无氧铜， | 卷 | 6 |
| 42 | 一开双控开关 | 一开双控开关原生PC料，整体阻燃 | 个 | 10 |
| 43 | 一开单控开关 | 一开单控开关原生PC料，整体阻燃 | 个 | 10 |
| 44 | 二位开关双控 | 二位开关双控原生PC料，整体阻燃 | 个 | 10 |
| 45 | 二位开关单控 | 二位开关单控原生PC料，整体阻燃 | 个 | 10 |
| 46 | 三位开关单控 | 三位开关单控原生PC料，整体阻燃 | 个 | 10 |
| 47 | 三位开关双控 | 三位开关双控原生PC料，整体阻燃， | 个 | 10 |
| 48 | 四位开关单控 | 四位开关单控原生PC料，整体阻燃， | 个 | 10 |
| 49 | 四位开关双控 | 四位开关双控原生PC料，整体阻燃， | 个 | 10 |
| 50 | 16A空调插座 | 16A空调插座材质: 阻燃PC，插孔类型: 三插 | 个 | 10 |
| 51 | 一开五孔插座 | 开关插座: 五孔，一开关 | 个 | 10 |
| 52 | 一开16A插座 | 一开16A插座一开关，插孔类型: 三插 | 个 | 10 |
| 53 | 五孔插座 | 五孔插座原生PC料，开关插座: 五孔 | 个 | 10 |
| 54 | 电视插座 | 安全阻燃，耐插拔 | 个 | 10 |
| 55 | 电话插座 | 安全阻燃，耐高温 | 个 | 10 |
| 56 | 电视电话插座 | 安全阻燃，耐高温 | 个 | 10 |
| 57 | 面板（好） | 安全阻燃材料 | 个 | 10 |
| 58 | 面板（普通） | 安全阻燃材料，光滑表面 | 个 | 10 |
| 59 | 接线盒暗装 | 优质 ABS，经久耐用 | 个 | 10 |
| 60 | 接线盒明接 | 优质ABS，经久耐用 | 个 | 10 |
| 61 | 电线管16 | 电线管16材质：PVC，绝缘性好，防火阻燃 | 根 | 20 |
| 62 | 电线管20 | 电线管20材质：PVC，绝缘性好， | 根 | 20 |
| 63 | 电线管25 | 电线管25材质：PVC，绝缘性好， | 根 | 20 |
| 64 | 电线管32 | 电线管32材质：PVC，绝缘性好， | 根 | 20 |
| 65 | 线槽20 | 线槽20pvc特厚线槽 | 根 | 20 |
| 66 | 线槽40 | 线槽40pvc特厚线槽 | 根 | 20 |
| 67 | 线槽50 | 线槽50pvc特厚线槽 | 根 | 20 |
| 68 | 线槽80 | 线槽80pvc特厚线槽 | 根 | 20 |
| 69 | 线槽100 | 线槽100pvc特厚线槽 | 根 | 20 |
| 70 | 线卡子20、25、32、16 | 线卡子20、25、32、16优质PE塑料，钢钉 | 包 | 4 |
| 71 | 20弯头、接头、三通 | 20弯头、接头、三通PVC管材 | 包 | 1 |
| 72 | 25弯头、接头、三通 | 25弯头、接头、三通PVC管材 | 包 | 1 |
| 73 | 16弯头、接头、三通 | 16弯头、接头、三通PVC管材 | 包 | 1 |
| 74 | 弹簧16、20、25、32 | 弹簧16、20、25、32高密度钢圈， | 根 | 12 |
| 75 | 安全开关D247 | 安全开关D247整体高温阻燃 | 个 | 8 |
| 76 | 漏电开关1P、2P、3P、4P | 漏电开关1P、2P、3P、4P阻燃塑料， | 个 | 8 |
| 77 | 断路器二相 | 灭弧方式: 磁吹断路器 | 个 | 4 |
| 78 | 断路器三相 | 灭弧方式: 磁吹断路器 | 个 | 4 |
| 79 | 接向器380V | 绝缘阻燃 | 个 | 2 |
| 80 | 接向器220V | 绝缘阻燃 | 个 | 2 |
| 81 | 接线端子大四线 | 高温阻燃，安全耐用 | 个 | 20 |
| 82 | 接线板 | 高温阻燃，安全耐用 | 个 | 10 |
| 83 | 开口鼻子铜鼻子 | 材质：高强度紫铜 | 个 | 60 |
| 84 | DT铜接管 | 优质原材料，耐腐蚀，抗氧化 | 个 | 30 |
| 85 | 保险管（大） | 材质：玻璃，铜芯铜帽 | 个 | 20 |
| 86 | 保险管（小） | 材质：玻璃，铜芯铜帽，精确熔断 | 个 | 60 |
| 87 | 数码管 | 灯体材质：拉伸铝+PC面罩，防水耐用 | 个 | 2 |
| 88 | 黑胶垫子 | 材质: 丁苯橡胶，高压绝缘，柔韧耐磨 | 卷 | 1 |
| 89 | 绝缘手套 | 绝缘橡胶材质，加厚防水 | 双 | 20 |
| 90 | 脚扣（水泥） | 支撑力度强，防滑橡胶垫 | 副 | 1 |
| 91 | 脚扣（木杆） | 材质：碳钢，加厚防滑 | 副 | 1 |
| 92 | 全身式安全带 | 材质：高强涤纶 | 副 | 2 |
| 93 | 今克棒6米 | 优质绝缘材料，耐高压 | 副 | 1 |
| 94 | 高压保险 | 材质: 陶瓷 | 对 | 3 |
| 95 | 电流表 | 500/5.120*120mm刻度清晰，指针灵敏 | 块 | 1 |
| 96 | 电压表 | 500/5.120*120mm高清显示，防震保护 | 块 | 1 |
| 97 | 手提电烙铁 | 输入交流电压：AC100-240V.输入直流电压：DC12-26V.电源功率：108W加热功率：72W控温范围：100-500C恒温速热，安全防烫 | 套 | 1 |
| 98 | 焊锡膏 | 高抗阻，活性强，焊接能力强 | 盒 | 15 |
| 99 | 锡条 | 银白色金属 | 根 | 1 |
| 100 | 焊丝 | 优质锡锭原料 | 卷 | 15 |
| 101 | 松香 | 抗氧化，易熔上锡 | 盒 | 15 |
| 102 | 电工胶布 | 耐高温，耐电压，弹性好，阻燃 | 卷 | 35 |
| 103 | 高压胶布 | 耐高压，防水性好，密封性好 | 卷 | 5 |
| 104 | 二级箱 | 优质冷轧钢板，坚固耐用 | 套 | 2 |
| 105 | 起动箱 | 短路保护，过载保护，降压启动 | 套 | 2 |
| 106 | 工作灯 | 优质灯头，节能省电 | 个 | 2 |
| 107 | 电烙铁架子 | 材质：铁，稳固安全 | 个 | 5 |
| 108 | 电工安全帽 | ABS坚固材料，抗冲击力强 | 个 | 81 |
| 109 | 扩口器 | 材质：不锈钢、碳钢，防滑手柄， | 套 | 1 |
| 110 | 双表 | 铜质芯材质 | 套 | 1 |
| 111 | 割刀（大） | 材质：锰钢，硬度强 | 个 | 2 |
| 112 | 割刀（小） | 材质：锰钢，硬度强 | 个 | 2 |
| 113 | 开瓶器 | 加厚不锈钢，抗氧化，高耐磨 | 个 | 5 |
| 114 | 封口锯 | 优质锰钢材质 | 个 | 1 |
| 115 | 加液器 | 定量加液器 | 个 | 6 |
| 116 | 转换头 | 电工转换 | 个 | 10 |
| 117 | 加气表 | 精确指针表位 | 个 | 2 |
| 118 | 过滤器 | 不锈钢过滤框、不锈钢过滤网 | 个 | 2 |
| 119 | 温度计 | 水银温度计 | 个 | 1 |
| 120 | 铜管 | 色泽均匀，耐腐蚀 | 公斤 | 3 |
| 121 | 玻璃胶 | 无杂质，无气孔，光泽度高 | 个 | 4 |
| 122 | 棒棒胶枪 | 筒装式胶枪 | 个 | 1 |
| 123 | 钻头6*150 | 材质：强硬度高速钢 | 个 | 5 |
| 124 | 钻头8*150 | 材质：强硬度高速钢 | 个 | 5 |
| 125 | 钻头10*150 | 材质：强硬度高速钢 | 个 | 5 |
| 126 | 钻头12*150 | 材质：强硬度高速钢 | 个 | 5 |
| 127 | 钻头14*200 | 材质：强硬度高速钢 | 个 | 5 |
| 128 | 钻头16*150 | 材质：强硬度高速钢 | 个 | 5 |
| 129 | 钻头22*500 | 材质：强硬度高速钢 | 个 | 3 |
| 130 | 钻头25*500 | 材质：强硬度高速钢 | 个 | 3 |
| 131 | 木开18 | 优质高碳钢 | 个 | 1 |
| 132 | 木开20 | 优质高碳钢 | 个 | 1 |
| 133 | 木开22 | 优质高碳钢 | 个 | 1 |
| 134 | 木开25 | 优质高碳钢 | 个 | 1 |
| 135 | 木开30 | 优质高碳钢 | 个 | 1 |
| 136 | 木开35 | 优质高碳钢 | 个 | 1 |
| 137 | 木开45 | 优质高碳钢 | 个 | 1 |
| 138 | 内六方 | 材质: 铬钒合金钢 | 个 | 2 |
| 139 | 公牛插板 | 品牌：公牛 | 个 | 2 |
| 140 | 灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 个 | 2 |
| 141 | 飞鹰钻 | 强硬度高速钢，稳定安全 | 盒 | 2 |
| 142 | 燕尾丝套筒 | 材质: 铬钒合金钢 | 盒 | 2 |
| 143 | 51开孔器 | 51mm | 个 | 1 |
| 144 | 12V电钻 | （12V）电钻类型: 手电钻 电压: 9.6V 调速: 无极变速 夹头类型: 通用夹头 最大夹持能力: 13mm 有无正反转向: 有 电源方式: 直流电 | 个 | 1 |
| 145 | 云石机 | 最大锯片直径110mm 额定电压 220V~ 频率 50Hz 额定输入功率 1200W 切割能力 90O/34mm 45O/21mm空载转速 12000r/min 重量 2.6kg 工作噪音：大约100分贝 全铜电机，合金材质，铝合金防护罩 | 个 | 1 |
| 146 | 切割片 | 锋利耐磨，切面光洁，硬质合金 | 个 | 3 |
| 147 | 石切片 | 材质: 电镀金刚石 | 个 | 2 |
| 148 | 切瓷片 | 材质：高碳钢 | 个 | 2 |
| 149 | 工具包 | 优质牛津布 | 个 | 2 |
| 150 | 胶带 | 抗拉力强，高粘性 | 个 | 3 |
| 151 | 18木开 | 18木开优质高碳钢 | 个 | 1 |
| 152 | 急救担架 | 材质：铝合金.不锈钢加厚钢架，产品尺寸：214*545*12cm(长*宽*高)折叠尺寸：60*22*12cm(长*宽*厚)布料材质：牛津面料.救护专用 | 个 | 2 |
| 153 | 移动工具车 | 1.工具柜尺寸：W615*D570*H1250mm - 工具柜材料：采用1.2MM冷扎钢.导轨采用2.0钢板制作 - 抽屉可抽出85%，可以承重100kg - 工具柜抽数：8个抽屉 - 脚轮为：3寸万向带刹车轮子 ### 6、抽屉采用3*3分格. | 个 | 2 |
| 154 | 电视机 | 尺下40英寸产品名称：电视机液晶显示屏，分辨率: 1920x1080.支持网络连接 | 个 | 2 |
| 155 | 电冰箱 | 总容积：629L.冷藏室：389L.冷冻室225L.二星级冷冻：15L.综合耗电量：0.98KW.H/24H，嗓声36dB.泠冻能力：7Kg/12h节能静音 | 个 | 1 |
| 156 | 塑料櫈 | 加厚环保塑料 | 张 | 80 |
| 157 | 1号电池 | 碱性电池 | 对 | 5 |
| 158 | 5号电池 | 碱性电池 | 对 | 10 |
| 159 | 7号电池 | 碱性电池 | 对 | 10 |
| 160 | 彩色灯泡 | 节能环保，经济耐用 | 个 | 15 |
| 161 | 普通灯泡 | 节能环保，经济耐用 | 个 | 10 |
| 162 | 灯头 | 螺口灯座 | 个 | 25 |
| 163 | 接地电阻测试仪 | 接地电压(交流)750V分辨率：45-400HZ.干扰电压：（UST）量程0.0V-50.0V屏幕显示，测试按钮，旋转开关 | 个 | 4 |
| 164 | 3CM线槽带胶 | 3CM优质PVC，阻燃防水，硬度强 | 个 | 100 |
| 165 | 双面胶 | 粘性强 | 个 | 50 |
| 166 | 美工刀 | 合金钢，刀口锋利，坚固耐用 | 把 | 5 |
| 167 | 刀片 | 合金钢 | 片 | 5 |
| 168 | 2.5平方电线 | 2.5平方电线.国标无氧铜， | 卷 | 10 |
| 169 | 电胶布 | 拉伸性强，绝缘性能佳，强劲粘力 | 个 | 50 |
| 170 | 电工电器安装实训装置 | - 主要技术性能 输入电源：单相三线 220V±10% 50Hz 工作环境：温度-10℃～40℃ 相对湿度≤85%（25℃）海拔＜4000m 装置容量：≤1.0kVA 外型尺寸：3120mm×1580mm×2310mm，由铝合金型材框架和安装布线网孔板组成，3120mm×1580mm×2310mm（长×宽×高），分为智能大楼（小区）、管理中心，器件采用自攻螺丝和工程塑料卡件配合安装。 教师主控制电源： ### （a）教师可控制学生实训台电源，可实时监控设备的运行状态、故障预警和异常报警。 配高性能数据采集芯片，可通过WiFi 连接，高速采集实验台的实时电压数值、电流数值、谐波数值、功率数值、功率因数等数据，并实时在应用平台显示分析数据，可支持历史数据的输出；显示输入和输出控制信号； 功能如下： 、实时采集电压数值、电流数值、谐波数值等数据，最大每秒采样 1000 个点； 、留有485扩展通讯接口两个，用户可外接扩展功能； 、预留一组开关信号接口，可控制电路通断； ④、配3 个 LED 状态指示，指示电表和设备的各种状态； ⑤、传感器自带电池，断电不丢失数据； ※配手机通讯 配套手机APP 应用，为教师提供精准的数据，获取设备运行数据，分析设备运行状态，预警设备故障的发生，确保实验安全。 在WiFi连接状态，教师通过手机APP，可实时高速读取实训台的启动电流、电流波形、电压值、谐波、电流值、功率因数等参数；输入和输出控制信号；实时监控设备的运行状态、故障预警和异常报警（投标时提供实时曲线图） 安全保护：具有漏电压、漏电流保护，安全指标符合国家标准 - 配套软件 ★机电仿真软件(★软件投标现场提供演示视频) 一、软件整体要求 该软件是用于电气自动化、机电一体化及相关电类专业教学和实训的同步辅助3D仿真软件。通过对三维CAD模型的二次开发快速创建一个交互式3D 仿真和实训系统（虚拟样机），形成全开放式的模拟仿真电器联调数据模型，可以对各控制环节进行模拟仿真，包括实现故障诊断、排除等仿真操作与考核。 ★实虚结合 软件平台针对电类相关硬件教学产品通过基于3D-CAD模型进行二次开发，通过全开放式的模拟仿真机电联调数据模型，创建一一对应的虚实结合实训系统（虚拟样机）构成与真实设备高度一致的虚拟自动生产线实训平台，系统的各机构采用气动驱动、变频器驱动和步进（伺服）电机位置控制等技术。控制方式采用每一工作单元由一台PLC承担其控制任务，各PLC之间通过RS485串行通讯实现互边的分布控制方式。 ★软硬结合 软件可与实际PLC、单片机硬件等典型工控设备进行实时通讯，软件内置编程模块，可利用其虚拟的PLC程序或脚本语言对模型进行编程控制.目前，已经涵盖了欧姆龙、西门子和三菱等系列主流PLC。。 学员可以利用真实PLC编制的PLC程序，通过编辑工具，可编辑修改或载入PLC程序，PLC程序能够进行仿真运行，运行时具有输入输出状态指示。支持PLC程序与指令表间切换，支持PLC信息状态仿真测试。 ★理虚结合 理论学习整合了常规的课件学习与3D模型相结合的方式,课件可以支持word，ppt，pdf等格式转换而来，支持页面跳转、缩放、翻转、抗锯齿、灰度显示、高对比度显示等调整；所有资源写在配置文件中，教师可定制自己的理论学习教程。 电气元器件具有真实的物理属性，可以用万用表检测器件质量的好坏，再由基本的元器件组成控制回路，物理属性可任意修改并实时观察电路运算效果。 软件实训内容要求 理论环节：学员可以通过常用机电元器件库（电气类、仪表类），了解各元器件的3D结构、性能参数或进行组装，也可直接调用查看机电专业的PPT课件资料进行学习，目前系统自带的课件有机电一体化概述、检测与传感器、步进及伺服电机、机械传动、控制系统、接口技术、伺服系统，教师可以对这些PPT课件进行编辑，通过【VUBPPT3D Extend Helper】PPT扩展接口，将元器件中的3D模型或其它多媒体素材，引入到课件中。 实操环节：学员可以选择一种电路类型，参照对应的电气图纸，从元器件库中拖入正确的元器件，进行电路组装，设定各元器件的工作参数，对相应的元器件触点进行导线链接，在系统规定的时间内完成整个电路图的组装，并进行电路的仿真运行。系统支持在元器件布局、仿真接线、仿真运行状态间快速切换，方便教学使用。 评价考核：仿真实训教学的评价方式方法越来越受到关注，在某种程度上决定着实训教学的方向、效果和质量。由于学生个性特点、知识经验及努力程度的不同，实训内容难度及操作方法优劣的不同，技能的获得有先慢后快、先快后慢、先后一致等不同的表现形式，或者表现为速度快错误少、速度快错误多、速度慢错误少和速度慢错误多等情况。软件针对每一个仿真实训项目制订详尽的过程评价方案，将暂态的过程性行为表现记录在考核量表之上进行评判，不仅有技术技能方面的明确要求，分步骤控制实训质量，而且有体现职业道德、执行岗位守则、服从车间管理、融入企业文化方面的具体要求，分行为彰显职业精神。软件开发过程，始终贯彻企业生产过程中的6S要求--整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE）、安全（SECURITY）,提前培养学生的职业认知能力。 评价考核模式带有MySQL数据库（或用户自行提供其它数据库系统），由教学指定要考核的电路图（或系统随机抽取），学员在规定的时间内完成电路装配，提交后系统进行自动评分，同时学员的成绩和装配数据会写入到数据库中做备案。考核模式不可切换到学习模式或实操模式进行参考。 三维模型编辑器： 关键元器件提供爆炸图、操作互动、原理讲解等3D资源。支持3D立体显示：红蓝模式，主动快门式，不闪偏光式。电气、液压、气动原理图并支持全屏、平移，缩放，自适应大小功能。仿真接线过程中，支持元器件布局、仿真接线、仿真运行3种状态间快速切换，方便老师教学讲解。仿真运行过程有整合元器件工作的声音、灯光、鼠标状态变化，使3D场景贴合实际生产环境; ★软件可支持多种操作系统平台（Windows、ios、Andriod、Linus等）, 软件提供了各种操作步骤的人机互动提示，以提高学习效率。通过网络实现随时随地的在线学习，真正实现教学实验不受实验室的空间及教学时间的限制，让学生真正体会到24小在线开放实验室的优越性和方便性。 二次开发功能： 用户可在系统上自行开发虚拟实训教学资源内容，并可自建三维模型及制作三维动画或对系统现有的3D模型与动画进行编辑修改。用户可以任意自绘具有3D互动功能的电路图并根据所绘电路图自动生3D装配图让用户进行接线，同时系统提供电路接线，自动验证并输出接线正确性的判断结果。所有的3D动画、3D模型及系统数据均采用128位随机加密技术以保证系统的安全性。支持CAD软件模型的导入，用户可通过CAD软件建模，利用VU pro对所建模型进行编程控制,支持 的CAD软件有：Solidworks, Inventor, Catia, Solid Edge等，支持的模型格式有:3DXML, 3DS, OBJ等。 四、配置清单 1、配电箱部分 1.三相四线有功电度表1只2.隔离开关 1只3.漏电型空气开关 1只4.空气开关 1只5.漏电型空气开关 1只6.电源指示灯 3只7.配电箱箱体 1只 2、照明套件 1.日光灯组件 1套2.节能灯 2只3.钠灯 1套4.螺口平灯头 2只5.声控开关 1只6.泰力1插 2只7.泰力2插 1只8.泰力1开 1只9.2开 2只10.3开 2只11.吸顶灯 1只12.触摸开关 1只13.暗盒 5只14.明盒 4只15.白板 2只16.人体感应开关 1只 3、电气控制箱 1.塑壳开关 2只2.接触器 5只3.辅助触头 3只4.PLC 1只5.变频器 1只6.时间继电器 1只7.热继电器 1只8.温度控制器 2只 9.触摸屏 1只10.安装导轨 1只11.电源指示灯5只12.按钮开关 10只13.紧急停止开关1只14.旋钮开关（选择开关） 2只16.控制箱箱体 1只 4、线路器材 1.PVC管 2根（3）米2.PVC直通 10只3.PVC杯梳 30只4.扎带 1包5.M4*20螺丝（带帽） 1套6.行线槽 2根7.绝缘导线 3盘8.PVC线槽 2盘9.金属桥架 2根10.异型号码管 2根11.冷压叉 2根12.缠绕带 1套13.管卡 6米 14.自攻丝 280只 5、电工工具 1.尖嘴钳 1把2.剥线钳 1把3.压线钳 1把 4.电工钳 1把5.一字螺丝刀 1把6.十字螺丝刀1把7.电笔螺丝刀 1把8.万用表 3盘9.铝合金人字梯 1付10.平锉刀 1根11.钢卷尺 1只12.电工刀 1把13.钢板尺 1把14.直角尺 1把15.活动扳手 1把16.六角扳手 1套17.手锯弓 1架18.手锯条 10根19.PVC管弯管器 1根 | 2 | 套 |
| 2、水暖工设备 |  |  |  |  |
| 171 | AB胶 | 强力胶 | 个 | 5 |
| 172 | 32-20热熔机 | 功 率: 750W 配模头(mm):Ф20、Ф25、Ф32 环境温度: -20℃~50℃ 相对温度: 45%~95% 电压范围：220V(10%)/50HZ（5%） 加热焊头表面温度:270℃±5% 指标: 绝缘电阻不小于1MΩ 漏电流: ≤5mA(交流有效值) | 个 | 5 |
| 173 | 63-20热熔机 | 功 率: 800W 配模头(mm):Ф20、Ф25、Ф32、Ф40、Ф50、Ф63 环境温度: -20℃~50℃ 相对温度: 45%~95% 电压范围：220V(10%)/50HZ（5%） 加热焊头表面温度:270℃±5% 指标: 绝缘电阻不小于1MΩ 漏电流: ≤5mA(交流有效值) | 个 | 5 |
| 174 | 弯刀 | 优质铬钒钢，锋利耐磨 | 个 | 10 |
| 175 | 20直头 | 20直头PVC管材 | 个 | 500 |
| 176 | 20弯头 | 20弯头PVC管材 | 个 | 500 |
| 177 | 20管子 | 20管子PVC硬管 | 根 | 50 |
| 178 | 50PVC管子 | 50PVC管子 | 根 | 20 |
| 179 | 50直头 | 50直头PVC管材 | 个 | 50 |
| 180 | 50弯头 | 50弯头PVC管材 | 个 | 50 |
| 181 | 胶水 | 强力胶 | 瓶 | 10 |
| 182 | 20卡子 | 20卡子优质PPR管材 | 个 | 50 |
| 183 | 生料带100个 | 强密性，耐老化、不燃性、强韧性 | 件 | 1 |
| 184 | 地暖卡子 | 用途：固定管道 | 公斤 | 1 |
| 185 | 20内弯 | 20内弯PVC管材 | 个 | 20 |
| 186 | 20三通 | 20三通PVC管材 | 个 | 20 |
| 187 | 25*20大小头 | 优质PVC，用途：用于给水管相连 | 个 | 20 |
| 188 | 32岔子 | 32岔子 | 个 | 40 |
| 189 | 32产头 | 32产头 | 个 | 20 |
| 190 | 32三通 | 32三通优质PVC管材 | 个 | 20 |
| 191 | 350#管钳 | 350#管钳材质：碳钢 | 个 | 8 |
| 192 | 20阀门 | 20阀门材质：PPR | 个 | 5 |
| 193 | 水龙头 | 材质：全铜 | 个 | 40 |
| 194 | 20三通 | 20三通PVC管材 | 个 | 40 |
| 195 | 80CM管子 | 80CM管子PVC硬管 | 根 | 10 |
| 196 | 20内直 | 20内直PVC管材 | 个 | 20 |
| 197 | 20管口堵头 | 20管口堵头PVC管材 | 个 | 20 |
| 198 | 水暖操作工作台 | 台面，采用优质环保密度板；桌架选用优质冷轧钢板，脚架：管壁厚度1.5mm，钢制脚,挡板：冷轧钢板尺寸：1200*600*750mm带主机位和键盘托, | 张 | 1 |
| 199 | 管道安装实训装置 | 系统结构与组成： 对象模型整体采用不锈钢框架进行设计，主要给排水管道设备安装在钢架底座上、具备开放式的特点，由卫生用水系统、生活用水系统、热给水系统、排水系统等部分组成。 1、淋浴房主要由透明有机玻璃构成，里面装配花洒水龙头。 2、洗脸盘、大便器、小便器、蹲便器各一套知名品牌陶瓷卫浴组成。 3、排水系统由排水管道和水处理单元等组成。排水管路主要采用UPVC 管进行设计，可进行UPVC 管的切割、粘接、安装和通水试验操作。 4、冷水给水系统主要有给水箱、给水泵、给水管道、压力变送器、水龙头和淋浴头等组成。管路采用不锈钢复合管进行设计，可进行不锈钢复合管的切割、安装和通水试验操作；通过转子流量计可以完成用水量的计量。 5、热水给水系统主要有电加热锅炉、热水给水管道、水龙头和淋浴头等组成。管路采用PPR管进行设计，可进行PPR 管的切割、熔接、安装和通水试验操作，可对锅炉进行温度调节控制操作。 一、技术参数： 1.装置外形尺寸：3500mm×790mm×1900mm 2.电源 220V 3.工作电压：单项三线220V±5％ 50Hz 4.安全保护：具有漏电自动保护装置 二、实训项目： 1、了解各种卫生设备的构造； 2、掌握排水系统中横管、立管水气流现象的基本规律； 3、了解排水系统中卫生器具水封的作用及其破坏原因； 4、认识排水系统中通气管系的作用； 5、通过排水系统的实验，加深对临界流量的认识； 6、了解引起水质回流污染的原因； 7、排水系统管路的切割、熔接、安装和通水试验操作 管材与配件 ### 3.包含短柄球阀、铜球阀、蝶形球阀、黄铜闸阀、铜止回阀、镀锌变径接头、镀锌90°弯头、镀锌活接头、镀锌直通接头、镀锌三通接头、PVC-U管、PVC透气帽、PVC异形顺水三通、PVC单承插、PVC双承插存水管、PP-R管、90°弯头、阴螺纹三通、等径三通、阴螺纹弯头、阳螺纹接头、截止阀、外牙直通接头、内牙直通接头、内牙三通接头、不锈钢内牙三通、弯头、不锈钢内牙弯头、不锈钢外牙直接、铜转接头、铜活接头、角阀、编织软管、金属线管、金属线管接头、2寸镀锌管、1寸镀锌管、3/4寸镀锌管、1/2寸镀锌管、不锈钢复合管、黑色保温管等。 | 套 | 2 |
| 200 | 20-32热熔机 | 功 率: 750W 配模头(mm):Ф20、Ф25、Ф32 环境温度: -20℃~50℃ 相对温度: 45%~95% 电压范围：220V(10%)/50HZ（5%） 加热焊头表面温度:270℃±5% 指标: 绝缘电阻不小于1MΩ 漏电流: ≤5mA(交流有效值) | 个 | 1 |
| 201 | 锯条 | 材质：高碳钢 | 个 | 1 |
| 202 | 棘轮扳手 | 棘轮扳手.规格：1/2寸.3/8寸.方头尺寸：12.5mm.10mm.转速160转.扭力85牛.工作压力6.3-8kg.耗气量：4cfm | 个 | 2 |
| 203 | 14寸管钳 | 14寸长度350MM，材质:高碳钢，防滑手柄 | 个 | 2 |
| 204 | 18寸管钳 | 18寸长度450MM，材质:高碳钢，防滑手柄 | 个 | 2 |
| 205 | 电笔 | 测量范围：50v-250v | 个 | 2 |
| 206 | 手锯 | 软包胶手柄，切割不伤手 | 个 | 2 |
| 207 | 剥线钳（一般） | 6寸材质: 镍铬合金钢，多功能钳 | 个 | 2 |
| 208 | 剥线钳（好） | 6寸材质: 优质镍铬合金钢，多功能钳 | 个 | 2 |
| 209 | 手钳（好） | 6寸材质: 铬钒合金钢，强度高，韧性强 | 个 | 2 |
| 210 | 6寸电线钳 | 6寸长度：155mm，软面塑胶手柄，材质：碳钢 | 个 | 1 |
| 211 | 8寸电线钳 | 8寸长度：210mm，软面塑胶手柄，材质：碳钢 | 个 | 1 |
| 212 | 木板 | 1.5厚 | 个 | 26 |
| 213 | 木板 | 0.8厚 | 个 | 20 |
| 214 | 钉子 | 木板钉 | 公斤 | 10 |
| 215 | 五金 | 优质五金配件 | 公斤 | 60 |
| 216 | 包边条 | 柜子包边条 | 个 | 100 |
| 217 | 柜子手柄 | 手握舒适手柄 | 个 | 60 |
| 218 | 胶水 | 强力胶 | 个 | 10 |
| 3.砌筑工设备 |  |  |  |  |
| 219 | 瓦刀 | 材质：合金钢，强度高，韧性好，双面使用 | 个 | 42 |
| 220 | 大铲方 | 材质: 高碳钢 | 个 | 30 |
| 221 | 灰盆 | 大号，黑色 | 个 | 20 |
| 222 | 5米卷尺 | 5米环保丙烯尺带，自动锁定功能 | 个 | 12 |
| 223 | 线坠（大） | 材质：铁，实心垂体 | 个 | 9 |
| 224 | 线坠（小） | 材质：铁，实心垂体 | 个 | 21 |
| 225 | 水平尺（好的） | 材质：铝合金 | 个 | 2 |
| 226 | 水平尺（普通） | 材质：铝合金 | 个 | 3 |
| 227 | 红色施工线 | 材质:高强度聚乙烯 | 卷 | 10 |
| 228 | 水准仪 | 技术参数： 每公里往返测量标准偏差 ： 1mm(NAL20） 放大倍率： 32×（NAL20） 有效孔径： 40mm（NAL20) )望远镜 最短视距： 0.8mm (NAL20) 物镜成像： 正像 乘常数： 100 加常数： 0 补偿器 补偿范围： ≥±15' 安平误差： ≤ 0.4＂ 水准器 圆水准器： 8'/2mm 度盘直径： 109mm 度 盘 度盘刻划： 360° 分度间隔： 1° 其 他 仪器重量： 2.0kg 工作温度： -20 0C～+50 0C | 台 | 1 |
| 229 | 线手套 | 加厚尼龙面料，耐用耐磨 | 包 | 50 |
| 230 | 墨斗 | 工程塑料外壳，抗衰耐磨，棉线吸墨好，着色均匀 | 个 | 2 |
| 231 | 安全帽 | 高强度ABS材质，防砸抗摔 | 个 | 50 |
| 232 | 砂浆王 | 用途：砌墙，抹灰，混泥土等 | 包 | 15 |
| 233 | 扎丝 | PVC塑料，柔韧性强，绝缘阻燃 | 包 | 10 |
| 234 | 安全网 | 材质：聚酯，抗晒阻燃 | 个 | 50 |
| 235 | 羊角锤（普通） | 材质：碳钢，木质防滑手柄， | 个 | 12 |
| 236 | 安全带 | 五点式安全带，多部位可调， | 个 | 10 |
| 237 | 架子扳手 | 优质高碳钢，可敲击 | 个 | 30 |
| 238 | 10米卷尺 | 10米环保丙烯尺带，自动锁定功能，回缩缓冲装置 | 个 | 30 |
| 239 | 尖咀 | 6寸材质：铬钒合金钢，包胶手柄 | 个 | 1 |
| 240 | 斜口 | 6寸铬钒钢铸造，刃口锋利，剪切快速 | 个 | 1 |
| 241 | 线坠 | 材质：铁，实心垂体 | 个 | 1 |
| 242 | 大抹子 | 锰钢材质，超强硬度 | 个 | 2 |
| 243 | 万用表 | 直流电压：0.1MV-1000v.交流电压：0.001-750v.直流交流：0.1UA-20A交流电流0.1UA-20A | 个 | 2 |
| 244 | 小起子 | 6寸材质：铬钒合金钢，硬度高，带磁性，包胶手柄 | 个 | 4 |
| 245 | 拐尺 | 优质铝合金，耐腐蚀抗氧化 | 个 | 2 |
| 246 | 三角尺 | 不锈钢材质，耐用防锈 | 个 | 2 |
| 247 | 铅笔 | 木工用 | 支 | 10 |
| 248 | 木工刨 | 180mm木工刨 | 个 | 1 |
| 249 | 扎勾 | 耐敲耐打，转动灵活 | 个 | 2 |
| 250 | 抹子 | 5寸不锈钢 | 个 | 2 |
| 251 | 八锤（好） | 优质高碳钢，坚固耐用 | 个 | 2 |
| 252 | 铁抹子 | 锰钢材质，超强硬度 | 个 | 2 |
| 253 | 锯子 | 全金属加厚框架，软包手柄 | 个 | 2 |
| 254 | 5米尺 | 5米环保丙烯尺带，自动锁定功能，回缩缓冲装置 | 个 | 2 |
| 255 | 托灰板 | 钢化加厚塑料，强度高 | 个 | 2 |
| 256 | 瓦刀 | 材质：合金钢，强度高，韧性好，双面使用 | 个 | 2 |
| 257 | 油灰刀 | 优质不锈钢，加厚刀身，耐腐蚀 | 个 | 2 |
| 258 | 桃铲 | 优质钢，稳定牢固，不变形 | 个 | 2 |
| 259 | 80#水平尺 | 80#材质：铝合金 | 个 | 1 |
| 260 | 手锤 | 高碳钢，防震手柄，耐冲击 | 个 | 2 |
| 261 | 大起子 | 10寸材质：铬钒合金钢，硬度高，带磁性，包胶手柄 | 个 | 2 |
| 4.钢筋工架子工设备 |  |  |  |  |
| 262 | 钢筋6# | 直径6mm钢筋 | 吨 | 2 |
| 263 | 钢筋12# | 直径12mm钢筋 | 支 | 50 |
| 264 | 钢筋20# | 直径20mm钢筋 | 支 | 50 |
| 265 | 钢筋绞棍 | 用途：捆绑钢筋 | 个 | 50 |
| 266 | 钢管1.5米 | 钢管1.5米，1.5mm厚度，受耐性能好，承载能力高 | 根 | 50 |
| 267 | 钢管3米 | 钢管3米，1.5mm厚度，受耐性能好，承载能力高 | 根 | 60 |
| 268 | 接卡 | 优质钢材，稳定性好 | 个 | 100 |
| 269 | 转向 | 硬度强，承载性高 | 个 | 100 |
| 270 | 十字 | 纯钢铸造，硬度好 | 个 | 100 |
| 271 | 脚手架（双板） | 加厚管材，承重力强抗压耐用 | 套 | 10 |
| 5.家政服务设备 |  |  |  |  |
| 272 | 沙发 | 木质材质: 柳桉木.面料: 复合面料.几人坐: 5人位，冲孔透气海绵.面料饰面工艺: 植绒.风格：现代简约，柔软舒适，抗拉性强，透气 | 套 | 1 |
| 273 | 1.2米大床 | 尺寸1200*1900mm材质：橡木.工艺：雕刻颜色分类: 白色单床 榉木色单床 | 张 | 2 |
| 274 | 1.5米茶几 | 台面材质:钢化玻璃.长方形 1.5米 | 个 | 4 |
| 275 | 床头柜 | 材质：橡木.高度: 600mm(含)-850mm(不含)，颜色分类: 两抽白色圆形拉手.简约现代 | 个 | 2 |
| 276 | 三门衣柜 | 开合方式: 平开门式.材质：橡木.工艺：雕刻颜色分类: 白色现代简约三门柜 | 个 | 1 |
| 277 | 红油皮沙发 | 木质材质: 松木.皮革材质: 头层牛皮.沙发组合形式: L形.适用5人数: 组合.简约现代，木质工艺 | 个 | 3 |
| 278 | 电视柜玻璃 | 金属材质: 不锈钢.饰面材质: 玻璃.颜色分类: 镀金黑色120*60CM 镀金.茶几角形状: 方形 | 个 | 1 |
| 279 | 1.8米大床 | 尺寸: 1800mm*2000.材质: 密度板/纤维板.适用人数: 2人.现代简约风格，实木床 | 张 | 1 |
| 280 | 长条桌 | 材质: 实木..120*60*75木板5cm | 张 | 4 |
| 281 | 1.2米酒柜 | 木质材质: 橡胶木.颜色分类: 1.2米胡桃色 1.2米海棠色饰面材质: 实木皮饰面..耐脏易清洁 | 个 | 1 |
| 282 | 50厘米的澡盆 | 50厘米环保塑料材质，稳定性好 | 个 | 1 |
| 283 | 玻璃盆 | 材质: 钢化玻璃.24口径加厚钢化盆 28口径加厚优质玻璃，光泽度好 | 个 | 1 |
| 284 | 喷头 | 电镀耐腐蚀，防堵塞不漏水 | 个 | 1 |
| 285 | 毛巾架 | 优选铝材，层数: 2层.高强度承载 | 个 | 1 |
| 286 | 水龙头 | 精铜阀体，1 尖嘴 2 网嘴.不漏水，不跑位 | 个 | 1 |
| 287 | 镜子 | 尺寸,600*900高清银镜.材质：不锈钢,铁,铁合金,玻璃,铜,铝,铝合金外形：方形.防潮，稳固牢靠 | 个 | 1 |
| 288 | 1.6*2.1被套 | 带边被套：180*240cm.简约风，纯棉材质 | 件 | 2 |
| 289 | 2.1*2.7床单 | 单床单规格:230*270 0.65Kg材质：全棉 | 件 | 2 |
| 290 | 55*85枕套 | 枕套：60*90.简约素雅，柔软透气 | 件 | 2 |
| 291 | 1.5*2被芯 | 150*200cm被芯.简约大气，加厚保暖 | 件 | 2 |
| 292 | 2.4*2.4被套 | 带边被套：270*240cm简约大气，加厚保暖 | 件 | 1 |
| 293 | 2.6*2.7床单 | 260*280 纯棉材质 | 件 | 1 |
| 294 | 55*85枕套 | 60*90材质：棉 | 件 | 2 |
| 295 | 2.2*2.2被芯 | 230*220被芯.简约大气，加厚保暖 | 件 | 1 |
| 296 | 枕芯 | 长方形.高度25CM以上重量：1.2斤亲肤柔软，不变形，不塌陷 | 件 | 4 |
| 297 | 老人轮椅 | 可折叠轮椅.握手地面高度：75cm.坐高：48.材质：加厚钢管.坐深：40.承重：200kg.折叠尺才：108*36*94cm.展开尺寸：108*64*94cm优质不锈钢材质，耐磨耐用 | 个 | 1 |
| 298 | 老人坐便 | 材质：陶瓷.冲水方式：超漩式虹吸式 | 个 | 1 |
| 299 | 布艺沙发 | 样式：组合式面料: 复合面料.几人坐: 5人位.简约大气，棉面料，木材质，承重性好 | 套 | 1 |
| 300 | 茶几 | 台面材质:钢化玻璃.长方形 1.5米 | 个 | 1 |
| 301 | 门厅衣架 | 木质材质: 橡木颜色分类:胡桃色. 全实木800*290*1760（长*宽*高mm） | 个 | 1 |
| 302 | 3门衣柜 | 木质材质: 白蜡木.颜色分类: 胡桃色门数量: 3门；规格：1200*400*1870 （长*宽*高mm） | 个 | 1 |
| 303 | 2门衣柜 | 木质材质: 白蜡木.颜色分类: 胡桃色门数量: 2门；规格：800*400*1870 （长*宽*高mm） | 个 | 1 |
| 304 | 1.5米实木床 | 尺寸: 1500mm*材质: 橡胶木.实木床+床板.全实木，环保原木色 | 张 | 1 |
| 305 | 床上用品三件套 | 件数: 3件.印花工艺: 活性印花.简约大气，全棉材质，款式: 床单式.织造工艺: 斜纹透气耐洗 | 套 | 1 |
| 306 | 美的冰箱 | 总容积：629L.冷藏室：389L.冷冻室225L.二星级冷冻：15L.综合耗电量：0.98KW.H/24H，嗓声36dB.泠冻能力：7Kg/12h节能静音 | 台 | 1 |
| 307 | 洗衣机 | 洗涤容量：12kg电机类型：直驱变频电机.净重：44kg.全自动洗衣，绝缘插头，双极脱水 | 台 | 1 |
| 6.酒店客服设备 |  |  |  |  |
| 308 | 圆桌 | 材质：橡胶木.尺寸： 1.8米餐桌适用人数: 15人.形状：圆形， | 张 | 2 |
| 309 | 桌布 | 材质：布，图案：纯色.尺寸1400*2000厘米 | 条 | 2 |
| 310 | 消毒柜 | 额定容积：上室(43+5)L下室(51+5)L上室层架额定承载重量：筷子碗架(2+0.5Kg)下室层架额定承载重量：碟架(2+0.5Kg).碗架：(2+0.5Kg).外观尺寸：432*338*948mm额定电压及频率：220V/50HZ.额定功率：750W.消毒方式: 巴氏光波、红外线，高温消毒 | 个 | 1 |
| 311 | 椅子 | 材质：橡胶木.风格: 明清古典形实木框架，结构稳固，柔软皮面 | 张 | 20 |
| 312 | 杯子 | 材质玻璃，无色透明.容量：301-400L | 个 | 20 |
| 313 | 茶壶 | 量: 650mL-800mL材质：内胆304优质不锈钢 | 个 | 2 |
| 314 | 小酒杯 | 容量: 51mL-100mL材质: 水晶玻璃 | 个 | 20 |
| 315 | 碗、盘 | 材质：新骨瓷. | 个 | 20 |
| 316 | 1.2米玻璃转盘 | 直径尺寸120CM厚9mm坚硬钢化玻璃， | 个 | 2 |
| 317 | 酒店工作服 | 酒店工装，耐洗，不变形 | 套 | 40 |
| 318 | 餐桌 | 材质：橡胶木.尺寸： 1.8米餐桌适用人数: 15人.形状：圆形， | 张 | 1 |
| 7.保健按摩设备 |  |  |  |  |
| 319 | 护理床 | 1高级人逞PU皮料.床厚：11CM.净重：20.65Kg密度海绵7CM尺寸：190*70.高59*-83CM | 张 | 2 |
| 320 | 护理人 | 教学急救复苏模拟训练 | 个 | 2 |
| 321 | 白大褂 | 按摩师工作服 | 套 | 70 |
| 8.保育设备 |  |  |  |  |
| 322 | 婴儿学步车 | 环保塑料，无棱角，无毛刺，稳固防侧翻 | 辆 | 2 |
| 323 | 婴儿床 | 天然环保实木，无漆无味 | 张 | 2 |
| 324 | 婴儿沐浴盆 | 环保TPR材料，防滑耐磨，光滑边缘 | 个 | 1 |
| 325 | 婴儿玩具 | 材质：塑胶，无毒环保 | 套 | 1 |
| 326 | 婴儿游泳圈 | 加厚PVC，光滑无毛刺，舒适承托颈部 | 个 | 1 |
| 327 | 小孩碗、勺子 | 内胆材质：不锈钢，外壳：PP材质 | 套 | 5 |
| 328 | 婴儿马桶 | 健康环保材质，高承重，易清洗 | 个 | 1 |
| 329 | 婴儿坐便器 | PU坐垫，防滑设计 | 个 | 1 |
| 330 | 育婴娃娃 | 材质：塘胶，月嫂培训，护理培训 | 个 | 50 |
| 331 | 育婴室桌子红布 | 优质布料，不皱褶，易清洗 | 米 | 42 |
| 9.美容美甲 |  |  |  |  |
| 332 | 美容工装 | 美容工装 | 个 | 30 |
| 333 | 美容床 | 31.5*50*82CM；5层抽屉（可随意拆卸，分层）；顶部专业置物架；材质：塑料 | 个 | 2 |
| 334 | 美甲工具一套 | 不锈钢指甲剪修甲21件套 | 套 | 1 |
| 335 | 美容推车 | 1、材质：原生ABS材料。规格：54*37*90mm。三层设计，推车侧面带有扶手，便于推拉和固定，拿取及移动物品便利。易于清洁。 | 个 | 4 |
| 336 | 美容盆 | 塑料277cmm | 个 | 4 |
| 337 | 护肤品套装 | 保湿精华50g，洁面乳95g精华水100ml，精华液100ml，隔离乳40g卸妆液.洗面奶、按摩膏、眼霜 | 套 | 4 |
| 338 | 海藻条 | 洗脸扑8cmm | 包 | 4 |
| 339 | 海藻面膜 | 小颗粒海藻面膜1000g | 包 | 4 |
| 340 | 单头喷雾机 | 水箱容量：1000 ml 蒸汽时长：30分钟 蒸汽温度：距离喷雾口20cm处约40度额定电压：220V 50Hz 喷头角度±12°旋转，喷头360°旋转1000ml水杯，双保险防止干烧，精油香薰盒设计，紫外线杀菌雾化。 | 个 | 1 |
| 341 | 大工凳 | 钢结构底座、表面真皮座垫、眼压磅可以升降规格：尺寸（约为）: 36X25X41cm； | 张 | 6 |
| 342 | 解码器 | 运行内存：4G；存储：64G；屏幕尺寸：10.1英寸；电池容量：13000毫安；特殊功能：26种；附带维修资料；支持宝马、奔驰、大众、奥迪、通用、福特、马自达在线、离线编程，诊断功能覆盖主流车型98%。 | 台 | 2 |
| 343 | 龙门式举升机 | 功能特点 手动双边解锁； 电缆油管全遮蔽，美观大方； 双液压缸、高强度链条驱动系统，升降平稳； 钢丝绳平衡系统，强制两滑台同步移动，有效防止车辆倾斜； 24V低压电控盒（IP54等级）保证操作者的安全； 配置油缸行程限位开关，有效保护油缸，延长油缸使用寿命； 橡胶车门防撞垫有效预防车门的损伤； 更多不同的高度支架选择，适合轻卡，SUV使用需求； 经过115%动态装载测试，150%静态装载测试； 符合CE标准； | 台 | 5 |
| 344 | 四轮定位仪 | 功能特点 1.采用具有高分辨率、多处理器相机技术的第二代工业高清镜头，能够提供精确、生动的定位数据和测试诊断数据； 2.高精度、防水、抗摔、无源标靶； 3.可选配双屏显示及高清晰智能上车影像辅助系统； 4.测试平台自适应，测试平台无需水平，只要标靶处于可视范围均可测量； 5.采用动态机器视觉算法技术，可实时、动态测量车辆数据； 6.业界最短的微距离推车，且推车过程无需停顿，快速、省力； 7.软件易于操作并提供实时帮助，两分钟内即可读取基本的四轮定位参数； 8.设备保养维护简单，无需定期标定； 9.超大车型数据库，拥有全球超过40000种车型的原厂数据，且更新速度快，支持用户自定义车型数据添加； 10.实时记录和保存客户档案，方便查询和对比历史数据。产品参数 电源：交流电压1PH AC220V±10% 50Hz 主机：元征定制品牌机 显示器：长城24英寸 彩色液晶显示器 前束角：测试范围 0～±20º 外倾角：测试范围 0～±20º 主销内倾：测试范围 0～±20º 主销后倾：测试范围 0～±20º 推力角：测试范围 0～±5º 可测轮辋尺寸：10″～23″ | 台 | 1 |
| 345 | 双层四轮定位举升机 | 采用隐藏剪式结构，占用空间小。 独立控制箱，低压控制，安全性能好。 液压容积同步油缸，平台运行同步、平稳。 具有液压锁和机械双齿保险爪双重安全保险装置，下降自动开启，通过锁定操作。可以使保险爪实现反靠定位，安全可靠。 具有液压失败和超载安全阀保护。 具有防管爆装置，油管爆裂时机器不会快速下落。 采用免加油超耐磨材料滑动块。 水平调节能力强，水平精度精确可调，尤其适合四轮定位检测。 具有停电时手动下降装置。 基础结构部分： 由水泥混凝土结构组成的机器基础， 地坑上沿周边建议用角钢保护。 举升机架部分： 由实钢连杆、主举升平台、二次举升平台、加长后轮侧滑板组件、气动双齿保险组件、液压油缸组件组成。 控制箱部分： 控制台下部为液压油箱和液压泵、液压马达及液压阀等液压控制系统，上部为电气控制系统。 产品主要性能： 机型优美，双层隐藏式结构，同步性能优越。 -水平精确可调，适合各种高精密四轮定位。 -便于轮胎拆卸及地盘检修。 -前轮转角盘位置可调，加长后轮滑板。 -气动双齿自锁及防爆保险，下降自动开启，免加油超耐磨材料滑动块。 -巧妙独特的滑动系统，平台紧凑，也可不挖地坑。 -进口液压、气动及电器元件，设备稳定可靠。 | 台 | 1 |
| 346 | 扒胎机 | 性能特点 1.全自动气动倾斜柱。 2.豪华气动控制后仰倒臂设计，压胎杆自动定位，拆胎臂气动锁紧功能。 3.卡爪为一体铸件，减少损伤几率。 4.独立辅助臂系统自带气动托胎装置可平稳升级于任意位置，使拆装轮胎时更加省力便捷。 5.尼龙压胎头，可轻松分离轮胎和轮辋。 6.中心定位功能，能使轮胎和工作盘处于同心位置。 7.360°旋转式压胎机械助手。技术参数 电源电压:220V/380V 电机功率:0.75KW 最大轮胎直径:41"(1040mm) 最大轮胎宽度:14"(355mm) 外卡锁定:10-21" 内卡锁定:12-24" 气压要求:8-10bar 噪音:＜75dB 毛净重:311/276kg 包装尺寸:1130*900*960mm 包装尺寸(辅助臂):1140*450*280mm | 台 | 1 |
| 347 | 平衡机 | 技术参数 最大轮重:65kg 电源电压:110V/220V/380V 平衡精度:±1g 电机功率:0.2KW/0.37KW 平衡速度:200r.p.m 轮辋直径:10"-24" 轮辋宽度:1.5"-20" 平衡周期:8sec 噪音:＜70dB 毛净重:122/98kg 包装尺寸:960*760*1150mm | 台 | 1 |
| 348 | 螺杆机 | 1.功率:15kw 2.排气量:2.3m3/min 3.排气压力:0.8Mpa 4.润滑油量:18L 5.驱动方式:皮带传动 6.噪音:68±2 7.出口管径:3/4" 8.重量:450kg 9.外型尺寸:950X800X1150mm | 台 | 1 |
| 349 | 储气罐 | 容积/压力，6.0M3/10MPA | 个 | 1 |
| 350 | 环保烤漆房 | 净空尺寸：6900mm×3900mm×2700mm 室体系统：1、壁板：岩棉墙板。2、地格栅：地格栅由30X4mm的扁铁焊接，扁铁间距35mm，中间贯穿加强4道筋钢筋，加工形成后全部做喷漆防锈处理。3、地格栅支撑：壁厚2.5mm的40×80方管焊接而成，表面全部做喷漆防锈处理。4、底座：有裙台，凸型卡道，大抗架式结构，2道地格栅、3道花纹板。5、进出货门：无包边冲压成型大门，内含δ2.0mmC型钢骨架，外包δ0.5mm彩板。每扇门上均设有观察窗，为δ4.0mm单层玻璃铝合金镶边，接缝处透明玻璃胶密封。6、U型槽：δ0.8mm镀锌板折弯，用于壁板固定及顶板固定等。7、顶梁：壁厚2.0mm的40×40方管及30×30方管焊接而成，表面做喷漆防锈处理。8、其他金属结构件：选用δ0.8mm优质镀锌板制作。如裙台，机柜底座，顶板等。 照明系统：1、灯箱：喷漆房内在室体顶侧安装灯箱，灯箱为δ0.5mm镀锌板折弯焊接，成型后喷塑处理。2、灯管：24组高亮度LED照明灯。 送风系统：1、送风机：配置2台YDW4.5L离心风机。转速：900r/min；全压：770Pa；流量：10000m3/h；功率：3kw。2、风机柜：侧上进风，焊接框架结构，方管喷塑，镀锌板蒙皮。 排风系统：1、排风机：配置1台YDW4.5L离心风机。转速：900r/min；全压：770Pa；流量：20000m3/h；功率：7.5kw。2、排风道：由镀锌板折弯拼装，法兰铆接固定。上压加强筋，增加强度。 过滤系统：1、初效滤棉：金马滤材，原始阻力24Pa，最终阻力250Pa；平均捕捉率（计算法）86%；容尘量620g/m2 ，厚度20mm。2、高效滤棉：高效过滤材料，采用金马滤材精密级过滤棉，该过滤棉具有多层结构，其中间油性夹层具有极高的粘附力，可确保总悬浮微粒物（TSP）<1.5mg/m3，且最大尘粒≯10µm。3、滤棉托架：过滤棉网架由壁厚0.8mm方管焊接而成。成型后做高温喷塑处理，具有抗腐蚀性，坚固实用，美观大方。不会再喷漆过程中掉落漆片影响工件喷漆质量。4、滤棉封板：镀锌板焊接，表面高温喷塑处理。加热系统：电加热采用新型加热器，坚固耐用，外挂安装。电线采用烤漆房专用耐高温电线，抗老化，超长使用寿命且故障率极低。 电控系统：内置电器元件。主回路设有多重保护：过电流、过负载、短路、缺相等保护。 环保系统：1、初效拦截、高效拦截：支架、13平米阻漆棉；2、竹炭催化：专用催化棉1.5平方米；3、光养催化管：20根；4、玻镁反应管；5、蜂窝碳吸附：10*10蜂窝碳192块；6、碳纤棉吸附：碳纤棉3平方。 | 台 | 1 |
| 351 | 大梁校正仪 | 工作台尺寸(长*宽*高)：5500*2100*520mm 液压系统最大工作压力：69MPa 拉塔的最大拉力：10t 拉塔工作范围：360° 测量系统精确度：±2mm 最大举升重量：3.5t 所需气源压力：0.6-0.8Mpa （国产气动液压系统） | 台 | 1 |
| 352 | 修复机 | 输入电压AC380V，频率50/60HZ，额定功率2KVA，输出电压6-12V，输出电流5800A，焊接模式手动焊接，焊枪数量单枪，包装尺寸62*26*81CM，重量50KG，具有焊接温度达到临界时，焊机进行自动冷却状态，采用独特高精度时间调整系统，具有钣金三角片，圆形OT片，波形线，压平，点焊，缩火，螺柱等，含有9000认证，CE认证，3C认证。 | 台 | 2 |
| 353 | 二氧化碳保护焊机 | s输入功率７。８ＫＶＡ，输入电流１７。５Ａ。频率５０／６０ＨＺ，暂载率３５％，焊接电流３５－２５０Ａ，绝缘等级Ｆ，焊丝直径０。８，１。０，１。２ ，送丝机状态内置，外形尺寸６８０×３５０×６７０。重量７０ＫＧ。 | 台 | 1 |
| 354 | 二氧化碳气瓶 | 40L二氧化碳气瓶 | 个 | 1 |
| 355 | 自动变速箱换油机 | 1）工作电压：DC12V 2) 功率：0.14kw 3) 重量：62kg 4) 长：60.5cm 5）宽：50cm 6) 高：114cm 7）标配波箱接头39 1）波箱油等压、等量交换； 2）无需判别进油出油的方向； 3）电脑全自动、效率高、实用可靠； 4）双油路设计，废油不会污染新油； 换油率达100%电脑全自动 （带电子称） （奥迪灰）。 | 台 | 1 |
| 356 | 喷油嘴清洗机 | 1）同时检测1-4个电喷嘴工作状况 2）转速范围：0- 9950rpm 步长： 100rpm 3) 脉宽：1-20ms 步长：0.1ms 4) 计次：0-9950次步长：100times 5) 系统压力:0- 5kg/cm² 6）工作电压：AC220V 50Hz 7）长：46cm 宽：50cm 高：128cm 8)重量：49kg 9)超声波功率：70W 10）超声波频率： 28kHz 11）量筒容积：140m 12)量筒刻线精度：2m微电脑系统控制， 功能齐全，精度高； 可模拟任意汽车工况进行检测分析； 雾化及滴漏检测分析直观清晰，方便观察； 独特超声波排液装置，操作简易安全 | 台 | 1 |
| 357 | 冷媒加注回收机 | 技术参数 产品名称:冷媒回收加注机 适用雪种:R134a 电源:220V/50HZ 压缩机功率:1/3hp 工作温度:5-50℃ 回收速度:180-350G/min 加注速度:800-1500G/min 抽真空速度:60L/min 冷媒罐容量:10kg 电子称量程:0-60KG 冷冻油油瓶容量:300ML 电子秤精度：±5G 净重/毛重:64/80kg 包装尺寸:650*570*1100mm 1.半自动冷媒回收加注机，可实现回收、抽真空、加注。 2.大量程电子秤，精度高。 3.配置油气过滤装置，减少废油对真空泵的污染。 4.开放式设计，方便操作。 | 台 | 1 |
| 358 | 冷媒表 | 汽车雪种双表 配带1.5米管3根 可调快速接头一对 R134a铝合金开瓶阀一个 两端可用螺丝刀一把 | 套 | 1 |
| 359 | 真空泵 | 马力1/5HP,，工作电流：2.0A，功率250W，电压/频率：220V/50HZ，重量：12KG | 台 | 1 |
| 360 | 减震器拆装机 | 适用于大众，奥迪，奔驰，宝 马等中高车型避震器弹簧压缩工具 | 台 | 1 |
| 361 | 汽修工具（工具车组套） | 252件 | 套 | 2 |
| 362 | 气门拆装钳 | 产品规格：接头16 19 23 25 30mm，重量：1.4KG,用于装卸气门弹簧 | 套 | 2 |
| 363 | 工具车 | 1)尺寸：76×42×88cm 2)5个抽屉 3)抽屉载重：40kg 4)材质：1.0mm 钢板厚度 5)重量：49.5kg | 个 | 3 |
| 364 | 三层零件车 | 1)尺寸：79×36.5×74cm 2)载重 : 100kg 3)钢板厚度:1.0mm 重量:15kg | 个 | 4 |
| 365 | 钣金工具 | 7件套 | 套 | 2 |
| 366 | 组套工具 | 128件 | 套 | 1 |
| 367 | 电动拆装工具 | 可选容量：4.0AH/6.6AH,转速 ：0-2200r/min，冲击数：0-3000/min，L档最大扭力：180NM,H档最大扭力：280NM，净重：1.7KG | 套 | 2 |
| 368 | 活动扳手 | 6寸 | 个 | 2 |
| 369 | 活动扳手 | 8寸 | 个 | 3 |
| 370 | 活动扳手 | 12寸 | 个 | 3 |
| 371 | 十字板手 | 20寸 | 个 | 3 |
| 372 | 尖嘴钳 | 8寸 | 个 | 2 |
| 373 | 鲤鱼钳 | 8寸 | 个 | 2 |
| 374 | 钢丝钳 | 8寸 | 个 | 3 |
| 375 | 卡簧钳 | 外直 | 个 | 2 |
| 376 | 卡簧钳 | 內直 | 个 | 2 |
| 377 | 卡簧钳 | 外曲 | 个 | 2 |
| 378 | 卡簧钳 | 内曲 | 个 | 2 |
| 379 | 轴承分离器 | 用于拆卸普通轴承方向盘轴承曲轴皮带盘等可拆卸轴承范围30-75MM | 套 | 2 |
| 380 | 粗牙丝锥 | 5,6,8,10,12,14mm | 套 | 2 |
| 381 | 中牙丝锥 | 5,6,8,10,12,14mm | 套 | 2 |
| 382 | 细牙丝锥 | 5,6,8,10,12,14mm | 套 | 2 |
| 383 | 內花扳手 | 54件 | 套 | 2 |
| 384 | 机油格扳手 | 75-95mm | 个 | 2 |
| 385 | 机油格扳手 | 55-75mm | 个 | 2 |
| 386 | 帽式机油格扳手 | 31件 | 套 | 2 |
| 387 | 管钳 | 10寸材质:高碳钢，防滑手柄 | 个 | 2 |
| 388 | 管钳 | 14寸材质:高碳钢，防滑手柄 | 个 | 2 |
| 389 | 胎压表 | 数显 | 个 | 2 |
| 390 | 气鼓 | 气管规格8mm×12mm 输入线长度0.9m输出线长度9.1m | 套 | 3 |
| 391 | 自动伸缩鼓式电鼔 | 额定功率：10A ，额定电压：250V AC 电线规格2x1.5mm2 输入线长度0.9m输出线长度9.1m | 套 | 2 |
| 392 | 气动抽接油机 | 移动式，可以上下调节接油盆的高度，低气压排油，安全快速，质量可靠，寿命长 故障率低。是修理厂设备 抽油：真空抽油。 接油：举升高度可调节。 排油：低气压排油，安全快捷。 全空压设计：不产生火花、温度，可适合加油站、修理厂、4S店等作业场所。 技术参数： 1、 真空度（Vacuum degree）:0.负（minus）0.8Mpa 2、 工作气压（Working air pressure）:8-10kg/cm2 3、 储油箱容量（Oil tank capacity）：72L 4、 接油盘容量（Oil basin capacity）:10L 5、 介质（Medium）:机油（Lubrating oil） 6、∮4.5mm抽油速度（∮4.5mm collectingspeed）:0.8L/min 7、 ∮6.5mm抽油速度（∮6.5mm collectingspeed）:1.6L/min | 个 | 1 |
| 393 | 卧式千斤顶 | 钢材厚度可靠，密封圈耐用性强，双泵超低位 | 台 | 1 |
| 394 | 油水分离器 | 1.出入口径:3/4" 2.流 量 基 于 7Bar： 1.5/53.0（m3/min/cfm） 3.压力:16Bar 4.重量:1.1KG 5、外形尺寸：244×268×90mm | 个 | 2 |
| 395 | 喷漆枪 | TT技术的tras-tech空气帽提高传递效率，节省涂料，对于1.5-2.2.5BAR的大的范围喷涂压力均能有完美的喷涂效果，，紧密设计的流体喷嘴，确保涂料精确传递，适用于各种容剂性及水性涂料的喷涂 | 个 | 1 |
| 396 | 撬胎棒 | 25*1500mm | 根 | 2 |
| 397 | 扒胎棒 | 24寸 | 根 | 2 |
| 398 | 发动机吊架 | 2T | 个 | 1 |
| 399 | 安全支架 | 3T | 个 | 10 |
| 400 | 钣金分离式组合千斤顶 | 13接 | 套 | 2 |
| 401 | 大力钳 | 10寸 | 个 | 3 |
| 402 | 橡胶锤 | 65mm | 个 | 2 |
| 403 | 手锤 | 4P | 个 | 4 |
| 404 | 大锤 | 16P | 个 | 2 |
| 405 | 钣金气动切割机 | 气动往复锯9000BPM | 个 | 1 |
| 406 | 扭力扳手 | 5-25N.m | 个 | 2 |
| 407 | 公斤扳手 | 铬钒合金钢300NM | 个 | 2 |
| 408 | 电瓶检测仪 | 电池：12V，电压范围：3AH-250AH，超电压输入保护，防反压接入。 | 个 | 1 |
| 409 | 刹车分泵调整组 | 21件碟式刹车调整器分泵，材质：CP-V，重量：1700g | 套 | 2 |
| 410 | 二氧化碳保护焊机焊丝 | 0.8mm，1KG | 个 | 2 |
| 411 | 吊葫芦 | 2T*6 | 个 | 1 |
| 412 | 吊葫芦 | 3T*6 | 个 | 1 |
| 413 | 手扳葫芦 | 1.5T | 个 | 1 |
| 414 | 紧绳器 | 4T | 个 | 2 |
| 415 | 气动工具小风炮 | 输出端规格：1/2寸方头，工作扭矩：67-542NM，最大反转扭矩:677NM,自由转速：9000rpm,拧紧螺栓能力：M15，平均耗气量：4.5CFM，A档声压级：92DB(A),净重：1.5KG | 套 | 1 |
| 416 | 梅花扳手 | 8---24 | 套 | 3 |
| 417 | 梅花开口起子 | 8件套 | 套 | 2 |
| 418 | 电瓶充电器 | 汽车应急启动电源12v大容量车载电瓶 | 台 | 1 |
| 419 | 万用表 | 汽车转速测试，汽车闭合角测试，机械保护，防护误操作，汽车温度及空调温度检测 | 套 | 2 |
| 420 | 梅花起子 | 8*250MM | 根 | 4 |
| 421 | 平口起子 | 8*250MM | 根 | 4 |
| 422 | 热风枪 | 2000W | 个 | 2 |
| 423 | 塑料焊枪 | 含塑料焊条50，焊芯2个 | 台 | 2 |
| 424 | 自动变速箱修理台 | 0.5T，载荷：0.5T 最低高度：940mm 最高高度：1940mm 第一节油缸行程：490mm 第二节油缸行程：510mm 净重：66kgs 毛重：75kgs 包装尺寸：84x53x28xm举升高度 1800，油缸为两节式 | 台 | 1 |
| 425 | 冷却系统清洗机 | 工作环境： 1.环境温度：-10～ +40°C 2.相对湿度：＜85% 技术指标： 1.电压： AC220V 2.最大功率：100W 3.压力表：0~150psi 4.出液管：2.5m 5.回液管：2.5m 6.滤清器精度：5μm 7.新旧液箱： 20L×2 8.最大更换速率： 2L/MIN 9.噪音：<70db 10.净重：43Kg 11.毛重：63 Kg 12.尺寸： 500mm×500mm×1080 mm1.数码管显示,人性化操作,方便实用 2.新旧冷却液更换功能 3.新冷却液加热功能 4.旧冷却液循环清洗功能 5.新冷却液加注功能 6.旧冷却液回收功能 7.排空新旧冷却液功能 8.新旧冷却液视窗方便观察更换程度 9.新旧冷却液桶视窗方便观察新旧冷却液量 改善冷却液的工作性能 | 台 | 1 |
| 426 | 梅花套筒 | 26件 | 套 | 1 |
| 427 | 手电转 | 10MM | 个 | 2 |
| 428 | 手砂轮机 | 额定电压220V，额定功率1150W，空载转数11000/MIN，砂轮直径100MM，输出轴螺纹M0，重量1.7KG，保护等级II。 | 个 | 3 |
| 429 | 台式砂轮机 | 额定频率50HZ，电压220V，额定功率370W，空载转数2840R/MIN，砂伦尺寸200*20*32 | 台 | 1 |
| 430 | 台式虎钳 | 8寸 | 台 | 1 |
| 431 | 小型手动门式压力机 | 20T | 台 | 1 |
| 432 | 锉刀 | 什锦挫8件套 | 套 | 4 |
| 433 | 缸压表 | 2.6寸表盘，橡胶保护，4款火花塞接头，测试范围0-300PSI（0-21KG），压力表精度1.6级，加长M12牙接杆，快捷测试宝马，奔驰，日产，丰田等12牙火花塞车型 | 套 | 2 |
| 434 | 千分尺 | 25-50mm | 个 | 2 |
| 435 | 千分尺 | 50-75mm | 个 | 2 |
| 436 | 游标卡尺 | 0-300mm | 个 | 2 |
| 437 | 内径百分表 | 50-160mm | 个 | 2 |
| 438 | 燃油压力表 | 2.6寸表盘，橡胶保护，专业泄压阀，测试范围0-150PSI（0-10KG），压力表精度1.6级，配备奥迪，宝马，奔驰接头，涵盖美系，德系，日系，国产，韩系 | 套 | 2 |
| 439 | 三元催化清洗器 | 300ML | 台 | 2 |
| 440 | 节气门清洗器 | 1）工作气压：2- 8KG/cm2 2）重量：8KG 3）液罐容量：900ML 4)安全阀额定压力： 8KG/CM2 | 台 | 1 |
| 441 | 钢卷尺 | 3.5M | 个 | 2 |
| 442 | 钢卷尺 | 5.5M | 个 | 2 |
| 443 | 钣金气动铲刀 | 8件套 | 套 | 2 |
| 444 | 铆钉枪 | 13寸，枪头配置：M3 M4 M5 M6 M8 | 个 | 2 |
| 445 | 玻璃胶枪 | 额定压力：150kg,钢质，，尼龙+玻纤手柄，最大推进行程：12mm，最小推进行程：2.3mm | 个 | 2 |
| 446 | 气动无尘干磨机 | 全自动开关，打磨机运转时激活，停止时关闭，自动散热，低噪音，高功效，寿命长久，电压220V/50HZ，消耗功率1080W，吸气量150M2/H，风压17.6KPA，噪音值70DB，含方形打磨机（93*178）5寸中型打磨机（125），万向手磨板组） | 台 | 1 |
| 447 | 发动机维修翻转支架 | 承载量2200LBS，毛重52KG，包装尺寸930*600*850，产品特点减速机（50号减速机，减速比例1:60），360度翻转并可任意角度锁定。大面积接油盆，做到工具，废油，零件不落地。 | 台 | 1 |
| 448 | 补胎工具 | 打磨机+气门芯钥匙 | 套 | 2 |
| 449 | 钣金气动枪型点焊机 | 功能特点要求： 1.独特的自动监测电网电压功能 2.具有焊机温度到达临界时，焊机自动进行冷却状态功能 3.采用独特高精度时间调整系统 4.配有多个直拉三角片供直拉钣金时使用 5.具有多种钣金缩火、介子、直拉、点焊、压平、波纹线、三角片等焊接功能 6.液晶数字化显示 7.大型拉力器及波纹线焊接 8.气动多功能C型双面对焊枪，原装进口线路板。 * 9.配有教学100块教学专用测试钢板和附加电极臂。 *技术特点要求： 输入电压：380V 50-60HZ 最大输出功率：70KVA 输出电压7-13V 最大输出电流：12000A *工作档位：无极调节 | 套 | 1 |
| 450 | 洗车机 | 电压380V，电机功率4KW，电机转数1450RPM，最大压力170BAR净重57KG，包装尺寸65*51.5*55 | 台 | 1 |
| 451 | 发动机维修台 | 1)外形尺寸： 180×800×64cm 2)重量：70kg 3)挂钩可定购 标配16个挂钩 | 台 | 1 |
| 452 | 抛光机 | 抛光轮直径180MM，额定电压220V，额定频率50HZ，空载转数600-3000R/MIN，输入功率1300W | 台 | 2 |
| 453 | 刹车盘修复机 | 最大直径500mm,最大厚度42m适用轿车，越野车，改装车，带孔带横亘，合头的盘均可适用，德国进口刀片，功率：750w | 台 | 1 |
| 454 | 吸尘器 | 容量70升，额定电压220-240V，功率2000W | 台 | 1 |
| 455 | 气动扩胎器 | 工作压力： 0.4-0.8MPA 尺寸： 58×55×94 cm 电源电压： 220V 类型： 气动型 适用范围： 轮胎 用途： 扩开轮胎，方便打磨.. 轮胎宽度75-380MM 扩胎直径≤1200MM 扩张力1500KG . | 台 | 1 |
| 456 | 吹尘枪 | 风咀长度：106mm，接头规格：20PM快接 | 把 | 6 |
| 457 | 小工具 | - 套管扳手组合61件 | 套 | 1 |
| 458 | 后悬挂系统实训台（捷达） | - [产品概述] 实训台选用带后桥、后悬架、后避震器、减震弹簧、后轮毂的组成结构，充分展示汽车前悬挂系统的结构组成。能够满足中高职院校汽车运用与维修专业对前悬挂系统的结构组成、工作原理理论教学，及拆装实训的需要。 - [功能特点] - 采用可移动式架，带后桥、后悬架、后轮毂、减震弹簧； - 台架采用人体工学设计，台架材料采用铝型材：具有很强的漆膜硬度、抗冲击力强、具有很高的漆膜附着力，不易脱落老化，具有镜面般的光泽效果，台架配移动脚轮，移动方便。 | 台 | 1 |
| 459 | 前悬挂系统实训台（捷达） | - [产品概述] 实训台选用前桥、前摆臂、前拉杆、前避震器、减震弹簧、前轮毂、前转向节的组成结构，充分展示汽车前悬挂系统的结构组成。能够满足中高职院校汽车运用与维修专业对前悬挂系统的结构组成、工作原理理论教学，及拆装实训的需要。 - [功能特点] - 采用可移动式架，带前桥、前悬架、前轮毂、减震弹簧、前转向节； - 台架采用人体工学设计，台架材料采用铝型材：具有很强的漆膜硬度、抗冲击力强、具有很高的漆膜附着力，不易脱落老化，具有镜面般的光泽效果，台架配移动脚轮，移动方便。 5. ★配套汽车底盘教学软件 1）传动系统模块：适用于离合器系统、变速器系统、万向传动装置、驱动桥构造与工作原理教学需求。 2）行驶系统模块：适用于悬架系统、车架与车桥、车轮和轮胎构造与工作原理教学需求。 3）转向系统模块：适用于机械式转向系统、动力转向系统构造与工作原理教学需求。 4）制动系统模块：适用于制动器、液压制动系统、气压制动系统构造与工作原理教学需求。 ▲投标现场提供与参数一致的汽车底盘教学软件功能演示。 | 台 | 1 |
| 460 | 自动变速器系统实训台（大众DSG双离合） | - [产品概述] 采用大众DSG双离合变速器为基础，可真实展示自动变速器组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对大众DSG双离合理论和维修实训教学和考核的需要。 - [组成结构] 考训台由大众DSG双离合变速器及附件、散热系统、动力系统、驱动及制动系统、台架、电控系统组成，变速器附件包括：自动变速器总成、各传感器、执行器、挂档杆；电控系统包括发动机ECU、变速器ECU、ABS模块车身模块、防盗模块、仪表、点火开关、保险丝盒、线束、蓄电池等；台架包括拼装铝合金架，示教面板、万向脚轮的；散热系统包括：水箱、风扇、水壶、水管等；动力系统包括：交流接触器、380V电线及插头、变频器、5.5KW电机等；驱动系统包括：半轴、刹车盘、刹车钳、ABS泵、制动管路等。 - [功能特点] 1. 真实可运行的电控自动变速器，动态演示自动变速器各种工况工作状态，充分展示自动变速器系统的组成结构和工作原理。 2. 面板原理图采用铝塑板彩色工业打印工艺，元件开孔使用数控等离子切割，电路图永不退色，美观大方，经久耐用。配有检测端子，可通过仪器仪表检测各传感器、执行器等各种信号参数，如：电压，电阻，频率等 3. 面板上配有执行器工作指示灯、传感器数字显示表，实时显示各执行器的工作状态，学员可直观对照原理图和实物，认识和分析汽车自动变速器系统的工作原理。 4. 实训台面板上安装有汽车仪表，可实时显示转速、车速等参数变化。 5. 实验台配有数据检测端口，可通过专用仪表进行读取故障码及清除故障码，读取动态数据流，参数设定等诊断功能； 6.5.5KW电机模拟发动机动力输入，变频器控制电机模拟动力输入各种工况。 - 台架采用人体工学设计，台架材料采用铝型材：具有很强的漆膜硬度、抗冲击力强、具有很高的漆膜附着力，不易脱落老化，具有镜面般的光泽效果，台架配移动脚轮，移动方便。 8. ★配套自动变速器教学软件： 1) 自动变速概述模块：适用于自动变速器简介、基本术语、专业术语、工作原理等教学需求。 2) 自动变速结构与原理模块：适用于自动变速器构造与工作原理教学需求。 3) 调试与诊断模块：适用于自动变速器系统故障检测与维修操作流程教学需求。 ▲要求投标现场提供与参数一致的自动变速器教学软件功能演示。 9. ★配套DSG自动变速器全彩3D打印PLA Engine解剖教学模型，按比例缩放，体积小巧，教学直观，方便老师带入课堂讲解。 ▲ 要求投标现场提供DSG Volume Pixel全彩3D打印PLA Volkswagen DSG Transmission教学模型样品演示。 | 台 | 1 |
| 461 | 手动变速器系统实训台 | - [产品概述] 实训台采用金杯后驱手动变速器为基础，对变速器关键运转部件对应外壳部分实行局部剖切，结合减速电机驱动系统，在直观展示金杯后驱手动变速器结构组成、工作原理的同时，可真实演示变速器档位切换机械运动过程及换档输出变化。适用于中高职院校汽车运用与维修专业对手动变束器的机械结构和工作原理理论教学 - [组成结构] 手动变速器总成、减速机构、挂档杆总成、减速电机、电源开关、移动台架等。 - [功能特点] 1.手动变速器正常操作运行。 2实训台加装电源总开关、及其他转动部位防护罩等安全保护装置。 3变速器可进行换档等实际测试。 4.采用真实的原厂手动变速器进行机械剖切，充分展示变速器机械部分的内外结构。 5对变速器各机械剖面采用不同颜色的油漆进行喷涂。 6由电机驱动机构带动变速器输入轴运转，真实演示不同档位下的动力传递过程。 7.实训台底座部分采用钢性结构焊接，台架表面采用烤漆工艺，带万向自锁脚轮装置。 - [规格参数] 1．外形尺寸：1100mm X 800mm X 1250mm（长X宽X高） 2．动力电源：220V交流电压 3．输入电源：220V交流电压 4．工作电源：12V直流电压 5．工作温度：-50℃～50℃、 6．电机：220V/750W | 台 | 1 |
| 462 | 电子电控空气悬挂系统实训台（丰田LS400） | - [产品概述] 实训台采用LS400电控空气悬挂为基础，结合自主开发的控制系统，在直观展示空气悬挂结构组成、工作原理的同时，可真实演示电控空气悬挂在不同工况下的工作过程。适用于中高职院校汽车运用与维修专业对空气悬挂的机械结构和工作原理理论教学 - [组成结构] 左前轮空气悬挂、右前轮空气悬挂、左后轮空气悬挂、右后轮空气悬挂、左前、右前、左后、右后高度传感器、前高度控制阀、后高度控制阀、排气阀、空气悬挂ECU、干燥器和空气泵，诊断座等空气悬挂正常运行附件。还需外加教学辅助设备：彩色电路原理图、外接检测诊断端子、数字显示表、LED显示灯、故障考核系统、可移动台架 - [功能特点] 1. 以原车电控悬架实物为基础，真实可运行的汽车电控悬架系统，充分展示汽车电控悬架系统的组成结构。 2. 实训台可模拟路面情况、载荷变化情况、行驶状况进行电脑自动调整； 3. 面板原理图相应位置安装有传感器电压表、执行器工作指灯，时实显示各传感器、执行器的工作状态。面板下面有搁物台； 4. 面板原理图采用铝塑板彩色工业打印工艺，元件开孔使用化学镂空先进工艺，电路图永不退色，美观大方，经久耐用。配有检测端子，可通过仪器仪表检测电控悬架系统各电路元件信号参数，如：电压，电阻，频率等； 5. 实训台面板上安装有故障指示灯，可通过短接线来闪烁故障码实现系统的自诊断功能。 6. 直流12V电源、减少充电麻烦，具有防短路安全保护，合理的工业造型，整体结构合理，安全系数高。 7.台架采用人体工学设计，台架材料采用铝型材：具有很强的漆膜硬度、抗冲击力强、具有很高的漆膜附着力，不易脱落老化，具有镜面般的光泽效果，台架配移动脚轮，移动方便。 8. ★配套移动互联智能触控故障设置考核诊断系统 软件分为学生系统和教师系统，教师系统主要有故障设置、密码管理、成绩管理、题目管理和资料管理功能；学生系统主要有考核模式、挑战模式、理论考试、理论练习和多媒体数字资源功能。 2.1教师端 教师端要使用密码进行登陆，教师登陆后可以根据需要设置不同的设备控制系统的故障和学生排除故障的时间，登陆后还可以修改密码。 1)成绩管理： 教师端的成绩管理功能可以实时查看所有学生端的考核的成绩，方便教师查阅和统计。 2) 题目管理功能 题目管理功能主要是对理论题目进行增加、删除和修改，方便教师对理论题库的更新。 3) 数字资源管理 数字资源主要是指教学上使用的多媒体资料，包括电子课本、PPT课件和视频等教学资料，教师可以对这些资料进行增加、删除和修改。教学通过对这些资源的管理，可以实现数字化的教学。 2.2学生端 学生端输入学生姓名和学号后即可进入学生操作界面。 1）考核模式 学生在考核模式下对教师设置的各种故障进行排除，如果在规定的时间内学生不能排除完毕，系统将强制交卷。 2）挑战模式 挑战模式就是能够实现人机对抗功能，系统共有为五个闯关等级，分别为：入门模式、初级模式、中级模式、高级模式和技师模式。学生可以根据自己的兴趣和能力选择其中一个闯关等级，系统自动设置故障，随着等级的增加，系统自动增加题目的难度。学生排除完一个等级的故障后可以进行下一关的对抗，全过程教师不用参与，系统自动打分和设置故障。 这种人机对抗的功能不仅可以激发学生的学习兴趣，提高学生学习效率，而且整个过程教师不用参与，可以使教师从繁琐的日常教学任务中释放出来，大大地提高了教师的上课效率。 3）多媒体数字资源 学生可以在多媒体数字资料平台上查看各种汽车维修的资料，多媒体数字资料里面还包括了汽车维修专业的课本，视频等资料，方便学生查阅，有利于提高学生的学校效率。 ▲投标时提供移动互联智能触控故障设置考核诊断软件国家软件测评机构出具的登记测试报告，提供国家版权局颁发移动互联智能触控故障设置考核诊断软件著作权登记证书，提供与参数一致的移动互联智能触控故障设置考核诊断软件现场演示。 - [规格参数] 外形尺寸：1200×1000×1700mm(长×宽×高) 外接电源：交流220V±10% 50Hz 工作电压：直流12V 工作温度：-40℃～+50℃ | 台 | 1 |
| 463 | 全车电器系统实训台（丰田卡罗拉） | - [产品概述] 本实训台以汽车发动机电控系统、灯光、信号、仪表、音响、电动门窗和CAN-BUS系统、充电启动系统实物为基础，适用于中、高等职业学院和培训机构的汽车灯光、信号、仪表、充电启动系统、电动门窗和CAN-BUS系统构造与维修实训教学，能够满足对汽车灯光、信号、仪表、音响、充电启动系统、电动门窗和CAN-BUS系统的结构、工作原理的教学、考核需要。本实验设备操作方便，安全可靠，易于维护。 - [组成结构] 发动机电控系统、雨刮系统、灯光照明系统、电动门窗、仪表系统、充电启动系统、音响系统、CAN-BUS系统、移动互联智能触控故障设置考核诊断系统、可移动台架、蓄电池，配套使用说明书及相关资料等。 - [功能特点] 1. 充分演示汽车全车电器各系统结构组成和工作原理，可以达到理想的教学效果； 2.面板原理图采用铝塑板彩色喷描工艺，元件开孔使用数控等离子切割，电路图永不退色，美观大方，经久耐用。 3. 面板上安装有检测端子，与元件的脚位一一对应，端子颜色与线路原理图颜色一一对应，学生可直接在面板上用万用表或示波器检测各传感器、执行器管脚的电信号，如电阻、电压、电流、频率、波形信号等。内孔ф2的检测端子学生测量时万用表笔不容易脱落；端子是铜质端子，防止生锈 4.实训台安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对电控系统进行读取故障码、清除故障码、读取数据流等自诊断功能 5.台架采用人体工学设计，台架材料采用铝型材：具有很强的漆膜硬度、抗冲击力强、具有很高的漆膜附着力，不易脱落老化，具有镜面般的光泽效果，台架配移动脚轮，移动方便，示教板底座上配有桌面，方便放置资料、轻型检测仪器等。 6. ★配套智能触控故障设置系统： 1) 规格：80*130mm； 2) 可支持触键数量12个； 3) 采用高精度电容数字转换技术，具有良好的抗干扰性； 4) 单键互斥触键反应模式，输入电压范围宽，兼容3.3v和5v电平； 5) 具有温湿度漂移补偿和自校准功能，保证长时间稳定工作； 6) 有效触摸反应时间≤100ms； 7) 输出接口； 8) IO TTL电平输出；BCD码输出；IIC；RS232接口通信；单线通信； 9) 良好的防水性能及极佳抗射频干扰性能，积水按键工作无异常，并且能有效抑制GSM手机或大功率对讲机近距离干扰； 10) 抗工频干扰性能； 11) 有效过滤50Hz工频干扰； 12) 工作电压范围； 13) 3V~5.5V； 14) 工作温度范围； 15) －40℃－+85℃ 16) 密码登陆，输入密码登陆软件，并可修改密码 。 ▲投标时提供智能触控故障设置系统样品及微型继电器控制板（30A,16VDC，8路继电器）的设计图纸及实物样品。 7. ★配套汽车发动机教学软件 1）发动机维修模块：适用于发动机简介、基本术语、专业术语、工作原理等教学需求。 2）曲柄连杆机构模块：适用于发动机曲柄连杆机构构造与工作原理教学需求。 3）配气机构模块：适用于发动机配气机构构造与工作原理教学需求。 4）润滑系统模块：适用于发动机润滑系统构造与工作原理教学需求。 5）冷却系统模块：适用于发动机冷却系统构造与工作原理教学需求。 6）供给系统模块：适用于发动机供给系统构造与工作原理教学需求。 7）调试与验收模块：适用于发动机调试与验收标准及操作流程教学需求。 8）发动机电控系统模块：适用于发动机电控系统构造与工作原理教学需求。 9）柴油发动机电控系统模块：适用于柴油发动机电控系统构造与工作原理教学需求。 10）发动机电控系统故障案例模块：适用于发动机电控系统故障检测与维修操作流程教学需求。 ▲ 要求投标时提供提供与参数一致的汽车发动机教学软件现场演示。 | 台 | 1 |
| 464 | 汽车照明信号系统实训台 | - [产品概述] 实训台采用捷达汽车外部灯光照明信号系统实物为基础，充分展示汽车照明信号系统的组成结构和工作过程。适用于对汽车照明信号系统理论和维修实训的教学需要。 - [功能特点] - 真实可运行的汽车照明信号系统，充分展示汽车外部照明信号系统的组成结构。 - 操纵各种照明信号开关，可真实演示汽车照明信号系统的工作过程。 - 示教板面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的**铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有**褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车灯光系统的工作原理。 - 示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测汽车外部灯光系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。 - 示教板面板部分采用1.5mm厚模具成型铝合金框架结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，示教板底座上配有40cm左右的桌面，方便放置资料、轻型检测仪器等。 - 示教板工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。 - 配备故障设置、考核、教学系统。 - [规格参数] - 外接电源：交流220V±10% 50Hz - 工作电压：直流12V - 工作温度：-40℃～+50℃ | 台 | 1 |
| 465 | ABS刹车系统实训台 | - [产品概述] 采用汽车ABS/EBD制动系统原厂实物为基础，结合变频调速驱动控制系统，直观展示ABS制动系统组成结构的同时，模拟ABS/EBD制动系统工作过程，适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车ABS制动系统理论和维修实训的教学和考核需要。 - [组成结构] 由ABS控制单元总成，制动总泵，前刹车分泵，后刹车分泵，制动盘，制动钳，轮速信号盘，车轮转速传感器，制动管路，诊断接口，可移动台架组成。 - [功能特点] - 采用变频器控制电机驱动轮胎、可实现车轮制动差速；模拟各种工况ABS工作过程。。 - 满足汽车ABS防抱死制动系统的故障设置、故障诊断、检测、排除和实际测量等实践性教学以及考核使用，OBDII检测连接座，可连接故障解码器。 - 测试面板带完整彩色电路图与测试端口，能开展包括电阻、电压、脉宽、占空比、示波和导通性测试等全部应用技术的教学实训。 - 满足学生对ABS系统电路检测、性能测试实训及一体化教学需要。 - 面板采用采用三维数码彩喷打印雕刻工艺，永不褪色.面板上印有汽车电子控制ABS系统电路图、工作原理图，并配置各元器件、传感器的检测端子。 - 实验台有安全防护罩，具有过载、短路和漏电自动断电保护功能。 - 台架采用人体工学设计，台架材料采用铝型材：具有很强的漆膜硬度、抗冲击力强、具有很高的漆膜附着力，不易脱落老化，具有镜面般的光泽效果，台架配移动脚轮，移动方便。 | 台 | 1 |
| 466 | 手刹系统实训台 | - [产品概述] 采用汽车手刹系统原厂实物为基础，结合移动式台架，真实完整展示汽车手刹系统组成结构和工作原理，适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车ABS制动系统理论和维修实训的教学和考核需要。 - [功能特点] - 采用大众轿车手刹系统全新原件实物制作； - 可用于手刹车拆装等维护作业实习教学。 - 可用于手刹车拆装调试、调整等项目实习； - 按原车结构布局 - 台架采用人体工学设计，台架材料采用铝型材：具有很强的漆膜硬度、抗冲击力强、具有很高的漆膜附着力，不易脱落老化，具有镜面般的光泽效果，台架配移动脚轮，移动方便。 | 台 | 1 |
| 467 | 一拖二清碍车 | - [规格参数] 2.05米宽驾驶室、5档变速箱、5吨后桥、7.00R16钢丝胎、动力转向、空调、定速巡航、离合助力、断气刹、ABS、康明斯129马力、国五。 上装部分：3吨上装，4吨绞盘，21米钢丝绳，板长4.2米,尾板1米.宽2.3米,双侧联动操作.全液压翻转板,也可制作成伸缩板，辅助小车一套,四根捆绑带 | 台 | 1 |
| 468 | B2考试、训练车 | 整车技术参数 东风牌，总质量12400Kg,额定载质量7705Kg，整备质量4500Kg，外形尺寸9000*2400，,2480*2820（MM），货箱尺寸6500*2294,2214*550（MM），接近角/离去角20/11,20/12,20/13（°），前悬/后悬1450/2550,1450/2350，1450/2250，1250/2750，1250/2550,1250/2450（MM），轴数2,轴距5000,5200,5300（MM），轴荷4000/8400. 其它参数： 1、YC4FA115-50的净功率为80KW，2、护栏材质：Q235,与车架螺栓连接，后部防护断面尺寸（宽度*厚度）的为100*55MM，离地高度510MM，3、驾驶室内安装副驾驶制动踏板。4、轮胎数6，弹簧片数9/11+8，轮胎规格9.00-20，前轮距1820,1950，后轮距1800，底盘排放标准GB17691-2005国V，燃料种类，柴油。 | 台 | 5 |

备注：

1、以上报价含货物运杂费、装卸、税费及售后服务等其他相关一切费用,是指标的货物经验收，交付采购人使用的价格。此报价是一次性不得更改的报价。

- 清单中凡有指定品牌及型号规格的可等同或高于指定品牌及型号规格

的产品，投标方应满足招标文件中清单及参数要求。

3、供应商需针对不同种类设备提供专业的技术培训，投标时需提供详细的培训方案，中标人必须按照投标时所承诺的培训方案来提供针对性培训服务。

### 4、以上货物验收时，于田县技工学校农牧民培训基地将申请第三方专业专家及相关行业部门验收，产生费用由中标企业支付。

5、招标文件未尽事宜，由采购人与中标供应商签订合同补充并执行。

第四章  合同条款

1.定义

1.1 本合同下列词语应解释为：

① “合同”系指买方卖方(以下简称合同双方)以达成的协议，即有双方签定的合同格式中的文件，包括所有附件、附表和组成合同部分的所有文件。

② “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确的履行合同义务时买方应支付给卖方的货币额。

③ “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切产品及其它技术资料和材料。

④ “服务” 系指合同规定卖方须承担的技术协助、本地化开发、安装、调试、培训和交付使用后免费维护期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

⑤ “买方”系指买货物的单位。

⑥ “卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。

⑦ “现场”系指将要进行货运安装和运转的地点。

⑧ “验收”系指买方依据技术规定接受所供货物应依据的程序和条件。

2、技术规格和标准

2.1 本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合国家有关部门最新颁布的相应标准。

3、专有权

3.1 卖方须保证买方在使用其货物、服务及其任何一部分时不受第三方关于侵权的指控。如果出现此类情况，由卖方与第三方交涉并承担可能发生的一切经济和法律责任。

4、货款支付办法

4.1 见第一章招标书

5、技术资料

5.1 卖方应向买方提供所有相关工程资料,包括安装程序、软件设计源代码、数据库结构设计、概要设计、详细设计等，如本条款所述资料不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后5天内免费提供。

6、价格

6.1 卖方为其提供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

7、质量保证

7.1卖方应保证其提供的货物及服务符合招标文件规定的质量和性能。

8、验收

12.1 买方可以根据软、硬件运行状况邀请相关的技术专家对卖方提供的货物及服务进行评审验收。

9．延期交货与核定损失额

9.1 如果卖方未能按合同规定的时间按期交货（本合同15款规定的不可抗力因素除外）。核定损失比率为每迟交1天，按合同金额的1%进行罚款。如果卖方在买方同意延长的时间内仍不能交货，买方有权因卖方违约撤销合同，而卖方除赔偿买方经济损失外，仍需要接受上述迟交核定损失额。

10.不可抗力

10.1 签约双方任何一方由于一方受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的影响不能履行合同时，履行合同的期限应予延长，延长期限应相应于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法克服的。

10.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用航空挂号寄给对方审阅确认，一旦不可抗力事故影响持续120天以上，双方通过友好协商在合理的时间达成进一步履行合同的协议。

11、合同纠纷的解决

11.1 在执行本合同中发生的或与本合同有关争纠纷方应通过协商解决,经协商不能达成协议时,在合同签约地进行仲裁,依照合同法解决。

12、违约终止合同

12.1 如卖方违约,买方可向卖方发出书面违约通知,终止全部或部分合同。

①如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许延期的期限内交付部分或全部货物。

②卖方未能履行合同项下的规定义务，在上述任何一种情况下，卖方收到买方发出违约通知后5天内仍未纠正其过失。

13、合同修改

13.1 欲对合同条款作出任何改动，均需由买、卖双方签署书面合同修改书。

14、转让与分包

14.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应发行的合同项下的义务。

15、适用法律

15.1 本合同应按《中华人民共和国合同法》解释。

16.通知

16.1 本合同任何一方给另一方的通知都应以信函或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以相应形式确认并发送到对方明确地址。

17.合同文件及资料的使用。

17.1 除了卖方执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中规定的内容向卖方提供的资料透露给任何人。

18.合同生效及其他

18.1 本合同经双方签字盖章后即生效。

18.2 卖方须按技术规格要求中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的技术服务、培训及其他相关服务。

第五章 投标文件格式

正本

（项目名称）

招标文件编号：

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

年        月        日

第一部分

经济报价部分

1、投   标   书

招标人：             ：

我们收到你们的           号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

1、按照招标文件中的一切要求，提供招标货物的供应、运输和相关服务。总价格¥：人民币               万元（用阿拉伯数字书写），明细见投标报价表。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成交货。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后30天。

4、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7、我们愿意遵守国家有关规定和招标文件中规定的收费标准，承付招标代理服务费。

8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们同意按招标文件规定，交纳              元的投标保证金。

10、其它说明。

11、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

地址：

电话：

电报挂号：

传真：

邮政编码：

联系人：

年  月  日

2、 开标一览表

| 项目名称 |  | 投标报价 （元） | 完工时间 （日历天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总合计： |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）： |  |  |  |  |

（注：此表需单独提供一份）

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

3、报价明细表

招标文件编号：

| 序号 | 货物或设备名称 | 品牌、规格型号、产地 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

（此表可延长，此表中规格型号及品牌产地必须填写，未填写的按废标处理）

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

4、正常使用一年的备品备件及专用工具分项价格表

招标文件编号：        号

设备名称：

| 序号 | 备品备件及专用工具名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

注：1、各投标单位可参照上述格式自制

第二部分

商务部分

## 1、投标方的资格声明

招标人：            ：

关于贵方      年   月   日发出的                    项目招标文件，本投标方愿意参加投标，并证明资格文件中和所要求的说明是真实和准确无误的。

本投标方对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

投标单位名称：                            （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

地址：

传真：

电话：

- 投标单位简介

投标人自行编制

附：投标人单位相关资质证件

3、出具法人营业执照函

招标人：            ：

现附上由                          （签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该执照已经年检，真实有效。

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

4、法定代表人证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：     年龄：      职务：

系                        的法定代表人。

法人身份证复印件（反面）

法人身份证复印件（正面）

投标单位名称：                       （法人公章）

日期：   年  月  日

后附：法人需提供近半年社保缴纳证明（2020年1月至6月）

5、法定代表人授权委托书

招标人：            ：

（投标单位名称）法定代表人授权  为本公司的合法代理人，参加贵方组织的      项目招标文件采购招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜和签署一切文件，被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明

法人身份证复印件（正面）

被委托人身份证复印件（正面）

法人身份证复印件（反面）

被委托人身份证复印件（反面）

投标单位名称：                   法人公章

法定代表人签字或盖章：

日期：       年   月    日

被授权人姓名：

职    务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传    真：

电    话：

后附：委托人需提供近半年社保缴纳证明（2020年1月至6月）

- 开户银行资信证明(如有）

- 制造商出具的授权书（如有）

## 8、近二年的销售业绩表及相关证明

项目名称 ：

| 市 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 项目单位联系人及电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附:提供相关证明（中标通知书或合同）

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

9、售后服务承诺书

投标方：

投标产品：

本公司如有幸中标，愿郑重承诺如下：

1．在接到采购单位通知后，保证在         小时内到达贵单位；

2．如发生不及时到位、延误工作，本公司承担因此造成损失及不良影响的全部费用（费用额由贵单位确定）；

3、如果发生产品质量问题，保证做到立即更换为合格产品，承担因此而引起一切后果，包括对贵单位的补偿责任。愿意接受国家管理部门的处罚。

以上承诺真实有效，本公司将严格履行，若做不到以上承诺，甘愿承担一切责任和经济赔偿。

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

售后服务计划

主要内容包括：

1、具有履行合同业务（产品）的生产、供货组织、运输、技术支持、售后服务等能力；

2、人员情况（需附最少1名人员基本信息、劳动合同、近三个月的社保缴纳证明）；

3、应急时间安排；

4、服务收费标准（质保期满后的收费标准）；

5、培训计划；

6、其它服务承诺；

7、须在项目所在地有完善的售后服务体系，能提供本次采购设备的备件紧急服务和本地化技术服务（提供相关证明文件且售后服务机构要有与本次招标相关的经营范围；

8、售后服务体系和服务网络、产品销售有无故障运行记录证明。

10、商务条款偏离表

项目名称         　　　　　            项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

11、质量保证书

要求：

1、未发生产品质量事故和用户使用的事故;

2、保证产品在使用功能、检测精度、技术性能上不发生质量问题等。

3、投标企业所提供实训设备需为出厂全新产品。

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

12、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                             公开招标活动中，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

项目经办人签字：

日期：   年   月   日

13、投标人企业信誉证明文件（如有，提供复印件）；

- 资格认证证书（如有，提供复印件）；

- 上年度经审计的财务会计报表（新公司不需要提供）；

- 投标保证金银行回单；

- 投标企业认为有必要提供的声明及文件资料（投标人自行编制）。

### “信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）四个网站的查询结果

第三部分

技术部分

1、 投标货物和服务数量、规格、品牌、交货期说明表；（根据招标文件要求自拟）

2 、对本次投标的详细说明(投标人视需要自行编写)；（根据招标文件要求自拟）

3 、投标货物和服务的技术参数、配置、功能、样本、图表等；（根据招标文件要求自拟）

4 、投标货物和服务的质量保障（证）及技术支持等；（根据招标文件要求自拟）

5、提供主要原材料的产地及厂家信息；（根据招标文件要求自拟）

6、检测报告复印件和技术资料：（投标企业提供第三方检测部门出具的检测报告）

7、技术参数、功能偏离表

项目名称         　　　　　        招标编号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- 质量保证措施（如有）

采购评标标准——综合评分法

### 初步审查表

| 序号 | 评审内容 | 是否通过评审 （注：通过的打“√”，未通过的打“×”） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件是否应由企业法人或法人授权代表逐页签字并加盖公章； |  |
| 2 | 货物交货地点、交货期是否符合招标文件要求 |  |
| 3 | 是否按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |
| 4 | 投标产品质保期是否满足招标文件要求的； |  |
| 5 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |
| 6 | 投标产品规格型号、性能参数等是否符合招标文件要求； |  |
| 7 | 投标人对同一招标项目做出两个以上报价未明确效力的； |  |
| 8 | 是否在本地有完善的售后服务机构，能提供本次采购设备的备件紧急服务和本地化技术服务（提供机构营业执照、协议、技术人员等资料） |  |
| 9 | 不满足招标文件实质性要求的其它情形的； |  |

注：投标人有一项未通过不得参与下阶段评审，视为废标。

| 序号 | 评审内容 | 是否通过评审 （注：通过的打“√”，未通过的打“×”） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否提供合格的营业执照； |  |
| 2 | 是否具有法定代表人证明书/法人授权委托书； |  |
| 3 | 是否具有满足采购项目所需要的经营范围要求； |  |
| 4 | 是否具有满足招标文件要求所需缴纳的投标保证金； |  |
| 5 | 是否提供单位缴纳近半年社保缴纳证明（社保缴费凭证及个人明细表（2020年1月至6月） |  |
| 6 | 投标人是否提供“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）四个网站的查询结果； |  |

资格审查表

注：投标人有一项未通过不得参与下阶段评审，视为废标。

重大偏差评审表

| 序号 | 评审内容 | 是否通过评审 （注：通过的打“√”，未通过的打“×”） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金的缴纳主体与投标人不一致的，没有按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的 |  |
| 2 | 投标文件没有投标人法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的 |  |
| 3 | 投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限； |  |
| 4 | 明显不符合技术规格和技术标准（技术规格、合同条款有偏离情况的）； |  |
| 5 | 商务条款有偏离情况的； |  |
| 6 | 投标附有招标人不能接受的条件； |  |
| 7 | 投标报价不符合招标文件规定的要求； |  |
| 8 | 投标报价是否符合招标文件规定的要求（本项目只允许有一个报价且满足招标文件的规定的要求，任何有选择的报价将不予接受。投标报价必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章，法定代表人或授权代理人签字或盖章）。 |  |

注：投标人有一项未通过不得参与下阶段评审，视为废标。

投标文件评分表

项目名称：                                                专家姓名：              专家编号：              年   月   日

| 项目分值 |  | 评分内容 |  |  |  | 评分方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件100分 |  | 一、商务部分+技术部分：70分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管理水平、 技术力量配备9分 |  | 6～9 |  | 技术力量雄厚，装备齐全，设备配置合理，通过技术质量认证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3～6 |  | 技术力量一般，装备较全，设备配置合理，通过技术质量认证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0～3 |  | 技术力量较弱，装备较差，设备配置合理，通过技术质量认证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 企业经营业绩5分 |  | 3.5～5 |  | 企业经营稳定，业绩稳步增长，产品市场占有率高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2～3.5 |  | 企业经营较稳定，产品市场占有率一般 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0～2 |  | 企业经营不稳定，业绩较差，产品市场占有率低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 企业信誉 3分 |  | 2～3 |  | 企业信用等级3A（营业执照、企业经营状况等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1～2 |  | 企业信用等级2A或A（营业执照、企业经营状况等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0～1 |  | 企业没有评定等级（营业执照、企业经营状况等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 企业供货能力6分 |  | 4～6 |  | 企业供货能力较强，能满足购货方各种需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2～4 |  | 企业供货能力一般，能满足购货方一般需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0～2 |  | 企业供货能力较弱，不能满足购货方需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目分值 | 评分内容 |  |  |  | 评分方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件100分 | 货物质量性能9分 |  | 6～9 |  | 货物质量、性能满足招标文件要求，产品性价比高，技术应答无偏离，返修率低。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3～6 |  | 货物质量、性能基本满足设计及招标文件要求，产品性价比一般，技术应答基本无偏离，返修率低。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0～3 |  | 货物质量、性能差,产品性价比差，技术应答有偏离，返修率高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后服务及零配件供应的可靠性9分 |  | 6～9 |  | 有优质的售后服务措施和零配件及时可靠的供应方案及应急预案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3～6 |  | 有售后服务措施和零配件的供应方案及应急预案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0～3 |  | 没有完整的售后服务措施和零配件的供应方案及应急预案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术规格12分 |  | 12 |  | 根据投标人所投产品的规格、技术参数描述、功能必须满足招标文件的要求。技术参数规格中标带“★”、“▲”、“■”号的为关键参数，得8分。每有一项指标高于招标文件规定的响应技术指标参数的加1分，最高得4分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业的承诺及优惠条件6分 |  | 4～6 |  | 有非常满意的承诺和优惠条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2～4 |  | 有较好的承诺和优惠条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0～2 |  | 承诺较差、优惠条件一般 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 视屏演示9分 |  | 6～9 |  | 非常好，能完全满足招标文件的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3～6 |  | 比较好，基本满足招标文件要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0～3 |  | 较差，不能完全满足招标文件的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标函质量履约措施 2分 |  | 1～2 |  | 编制内容完整、齐全、叙述严谨；标书无涂改、错页、漏页现象；履约措施具体、合理、可行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0～1 |  | 标函编制内容不完整、叙述简单；标书有涂改、错页或漏页现象；履约措施不具体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 、、 | 二、 |  | 经济部分：30分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价 |  | 30 |  |  | 投标报价采用综合评分法计算，价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价÷投标报价）×价格权值×100。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |