哈密市公共资源交易服务中心

招  标  文  件

项目名称：豫哈信息互动教学示范项目（二次）

招标单位：哈密市公共资源交易服务中心

采购单位：哈密市教育局

文件编号：GGZY-（GK）CG2021008

二○二一年十一月

目    录

第一部分  投标须知

投标须知

第二部分  招标说明……………………………………………………………………………………………………………………………………

第三部分  投标说明

第一章、对投标方的资质要求……………………………………………………………………………………………………

第二章、投标文件的编写…………………………………………………………………………………………………………………

第三章、投标文件的递交…………………………………………………………………………………………………………………

第四章、开标、招标及评标  …………………………………………………………………………………………………

第五章、定　标……………………………………………………………………………………………………………………………………………

第四部分  货物需求、技术规格说明

第一章   主要技术要求……………………………………………………………………………………………………………………

第五部分  商务部分

第一章   合同一般条款……………………………………………………………………………………………………………………

第二章   合同特殊条款……………………………………………………………………………………………………………………

第三章   付款方式……………………………………………………………………………………………………………

第四章   售后服务承诺……………………………………………………………………………………………………………………

第六部分  附件

投标书编制顺序……………………………………………………………………………………………………………………………………………

投标文件顺序及格式范本…………………………………………………………………………………………………………………

第一部份    投标须知

1、项目名称：豫哈信息互动教学示范项目（二次）

2、招标文件编号：GGZY-（GK）CG2021008

3、招标单位名称：哈密市公共资源交易服务中心

4、招标单位地址：哈密市融合路政务服务和公共资源交易中心314房间

5、邮编：839000

6、采购内容及预算金额：全息互动教室4套及VR虚拟互动教室2间（含装修），购置全息采集、显示、客户端软件、VR采集、显示、直播及资源平台等设备  人民币810万元整

7、投标保函：预算金额1%提交银行保函

8、投标文件份数：正本一份、副本四份（投标文件一律不退）

9、投标文件递交至：开标现场

10、投标文件有效期：90天

11、采购方式：公开招标

12、评标办法：综合评分法

13、招标文件发放日期：2021年11月18日起至2021年 11月24日下午19:00（节假日除外）

14、开标日期: 2021年12月8日 上午10:30(北京时间)

15、开标地点：哈密市伊州区光明路2号建设大厦1号开标厅

16、联系电话：0902-2260175（哈密市公共资源交易服务中心）

17、采购单位及联系电话：哈密市教育信息中心    0902-2304006

第二部分   招标说明

1.  适用范围

1.1　本招标文件仅适用于在招标文件中所叙述的豫哈信息互动教学示范项目（二次）的合格供应商参加投标。

2. 定义

下列术语和缩写的定义为：

2.1 “招标方”系指哈密市公共资源交易服务中心。

2.2 “采购人”系指哈密市教育局

2.3 “投标方”、“投标人”系指有资格的供应商（制造商和代理商）。

2.4 “货物”系指招标文件规定的，投标方须向招标方提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

2.5 “服务”系指招标文件规定投标方须承担的保修、技术协助、培训及其他类似的责任。

3.  投标费用

3.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标方自行承担。

3.2　投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

4. 招标文件的构成

4.1　招标文件由下述部分组成：

第一部分 投标须知

第二部分 招标说明

第三部分 投标说明

第四部分 开标、评标及定标说明

第五部分 货物需求及技术规格说明

第六部分 商务部分

第七部分 附件（投标文件编制顺序及范本格式）

5. 招标文件的澄清

5.1　投标人对招标文件如有疑点，可在投标截止日前的7日内按招标书中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）通知招标方要求澄清。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。招标方认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有拟投标人。

6. 招标文件的修改或补充

6.1　在投标截止期的　7　日内的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标书，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

6.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

6.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

7、廉洁自律承诺要求

按照财政厅颁发《政府采购预防职务违法违纪工作规程》的要求，在本次招标活动中，政府采购中心保证不接受任何投标单位送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与投标单位及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向投标单位及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不在投标单位支付旅游费用、报销各种消费凭证；同时要求参加本次项目的采购单位、评标专家要填写《廉洁自律承诺书》，所有投标单位（供应商）必须要填写反商业贿赂承诺书（不填视为无效投标处理）。

第三部分   投标说明

第一章、对投标方的资质要求

1、投标资质：

投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

（1）凡拟参加本次招标项目的投标公司，应提供年审合格的法人营业执照国税、地税税务登记证及法人机构代码证副本原件（或三证合一营业执照副本原件）。

（2）法人代表授权委托书原件及被授权人《居民身份证》原件。

（3）投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》（原件）

（4）投标人不能是被列入“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（尚在处罚期内）的供应商；不能是被列入“中国政府政采购网”网站政府采购严重违法失信行为记录名单中仍在处罚期被禁止参加政府采购活动的供应商。（提供截图加盖公章）。须提供省级以上社会信用管理部门备案认可的第三方信用服务机构出具的综合信用评价报告,信用等级为D级的投标人，将拒绝投标。

（5）投标方提供售后服务体系、服务保证及服务承诺。为方便采购方使用，投标方应有能力履行招标文件中规定的、合同条款和技术要求方面的、由卖方履行的保养、修理、供应备件和其他技术服务的义务。

（6）不允许联合体投标。

（7）工程项目定标后，严禁转包第三方承建。

说明：上述内容为投标时资格审查的必备条件，单独分装，与投标文件一同递交，在唱标时未提供则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝，（不接受二次提供）。

第二章、投标文件的编写

2、 要求

2.1   投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标书的要求份数提供投标书，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

2.2   允许投标人对本招标文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。

3、 投标文件语言和度量单位

3.1   招标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2   除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4、投标文件的组成

4.1　投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1）投标书、开标一览表、投标报价表；

（2）投标资格证明文件；

（3）所投设备或软件的相关技术/证明资料；所投实物彩图。

（4）投标保函；

（5）招标文件货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件、资料等。

具体编制顺序按附件中投标文件编制顺序。

（6）严格按照投标文件格式编写。

5、投标文件格式

5.1　投标方应按招标文件范本格式中提供的投标文件格式认真填写投标书、开标一览表、投标报价表等，并注明投标货物的名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

6.  投标报价

6.1　投标方应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写和大写不符，以大写为准。投标方如果不同意上述修改原则，其投标将被拒绝。投标方应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，招标方不接受有任何选择性的报价。

6.2. 　投标报价时应注意下列几点：

6.2.1 　招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

6.2.2 　招标文件中特别要求的材料、安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

7、投标报价的货币单位

7.1　投标报价单位为人民币。对进口设备的报价也应以人民币进行报价，允许投标人填列按开标当天的人民币汇率折算的外币报价。

8、招标文件规定的技术响应文件

8.1　 投标方须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

8.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息。

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）

没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

9、投标有效期

9.1　投标文件从开标之日起，投标有效期为90天（如不满足将导致废标）。

9.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

10、投标文件的签署规定

10.1　 投标文件的页面必须用印刷体打印。

10.2 　投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标方的被授权人或法人代表签章。

10.3　投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定的签章处逐一签署并加盖单位公章。所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标方的印章后，投标文件方为有效。

10.4　所有投标文件必须提交正本一套和副本四套，并在封面上标记“正本”和“副本”。（投标文件一律不退）

10.5 　投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

10.6 　电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

11.投标保函

11.1投标人应按照招标文件要求提交投标保函，并于投标截止时间前向招标方送达。

第三章、投标文件的递交

12、投标文件的密封与标记

12.1　 投标人应将投标文件的正本和副本分别密封，在每个密封件的封面上标明招标编号、投标包号、投标人名称、法定代表人、单位公章、“正本”或“副本”字样、投标人的名称、地址、联系电话。

12.2 　投标文件袋上应写明：

招标单位：哈密市公共资源交易服务中心

项目名称：

项目编号/包号：

投标单位名称：

注明“开标时才能启封”字样等

12.3　为方便招标时的开标和唱标，投标方须将用于开标目的的投标文件正本、副本的投标书单独密封、并在信封上标明（正本、副本）字样，开标一览表、投标函密封并在信封上标明“开标一览表”字样，投标保函单独密封。

12.4　任何不完整或不满足招标书要求的投标书将被拒绝。

12.5 　由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标书时，招标方将不负责任。

13、投标截止时间

13.1 　投标文件的递交不得迟于2021年12月8日上午 10:30 （北京时间）。投标文件以密封形式递交至哈密市公共资源交易服务中心指定开标地点。

13.2 　所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄的方式递交，都必须在招标方规定的投标截止时间之前送达招标文件指定的地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

13.3 　出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标方则须按招标方的书面修改通知在重新规定的投标时间递交。

14、投标文件的修改和撤销

14.1　投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标代理人的签字，并得到招标方的确认。

14.2　投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按招标文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

14.3　对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标方，投标截止时间以后不得修改投标文件。

14.4  投标方不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标方将没收其投标保证金。

第四章、开标、招标及评标

15、开标

15.1　本次招标按招标文件中规定的时间和地点进行公开招标，允许投标人的法定代表人或其授权人参加开标会。

15.2　开标时将检查所有投标文件的密封情况，并在确认无误后拆封投标文件进行开标。开标以投标方提交的投标文件中“开标一览表”的内容为准，并对开标内容作以记录。

15.3　开标的顺序，按照递交投标文件的正顺序依次进行。

15.4　投标时间截止后，提交投标文件的供应商不足三家时，按照政府采购的相关法规的处理。

16、招标依据

16.1   招标的依据为招标文件（包括招标方的招标文件和投标方的投标文件）。

17、招标

17.1　招标小组

17.1.1　招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次招标的招标小组，负责本次招标的招标活动。招标小组负责向招标方推荐中标候选人，由招标方、采购人确定中标供应商。

17.1.2 　招标小组人选于开标前确定。招标小组成员名单在中标结果确定前保密。

17.1.3 　招标小组有关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为5人以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

17.1.4　按前款规定，招标小组的成员，由招标方从哈密市政府采购专家库中采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足招标工作需要时，将采取直接确定的方式选定招标小组的人选。

17.1.5　招标小组成员遵循法定的回避规定。

18、招标的报价方式

18.1 　采用一次报价的方式。

18.1.1　供应商在提交的投标文件中的报价只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。

18.1.3　一次报价均应报出拟提供货物的单价和总价。

19.招标和评审过程的保密性

19.1　招标小组所有成员集中与单一供应商分别进行招标，在招标中，招标的任何一方不得透露与招标有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

19.2　在招标过程中，供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人员施加影响的任何行为都可能导致其投标文件被拒绝。

20、招标程序、报价确认和澄清及中标原则

20.1　招标程序：

招标小组根据招标文件的规定，集体与资格审查合格的供应商分别进行招标。

(1)在招标过程中，在投标方介绍投标方案后，进行技术和商务招标。

（2）在首轮招标的基础上，招标小组讨论、分析、综合各种因素后，决定是否与各方再次进行招标。

(3)综合评标。招标小组成员根据投标方的产品技术、性能、服务、价格进行综合评标。

20.2　招标小组对投标文件进行符合性审查时，对属于下列情况之一的投标文件，将作无效报价处理：

（1）投标文件未按规定由投标方法定代表人或其授权代理人签字的（需要加盖公章时，供应商应按照招标小组的要求在规定时间内加盖公章）；

（2）投标文件载明的采购项目完成期限超过招标文件规定期限的；

（3）投标文件明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准以及商务条款要求的；

（4）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等明显不符合招标文件要求的；

（5）投标文件附有采购人和招标方不能接受的条件的；

（6）不符合招标文件规定的其他实质性要求的。

20.4　对投标报价的审查：招标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件的价格进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。

修正错误的原则如下：大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述原则调整后的价格为评标价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝，其招标保证金将被没收。

20.5 　澄清：招标小组对于投标文件中个别地方含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以书面形式（由招标小组专家签字）要求供应商在规定的时间内（评审结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内做出书面澄清、说明、补正的，招标小组将取消其继续参加招标的资格。

20.6 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料。

20.7　中标原则：本次招标实行综合评议法，分数最高者为中标候选人。

20.8  招标小组成员按照招标文件的规定，根据各投标方的商务和技术响应情况等分别进行比较和评标。

第五章、定　标

21、定标标准

21.1　合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同义务能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的、对买方最为有利的投标方。

21.2　最低投标价不一定是被授予合同的保证。

21.3　如果确定该投标方无条件圆满履行合同，招标小组将对下一个可能中标的投标方资格做出类似的审查。

22、接受和拒绝任何或所有投标的权力

22.1　为维护国家利益，招标小组在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

23、中标通知书

23.1　招标结束后7个工作日内，政府采购中心将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

23.2　《中标通知书》将作为签订合同的依据。

第六章、授予合同

24、签订合同

24.1　中标方收到招标方的《中标通知书》后30日内，按照招标文件的约定和中标方投标书中的承诺与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。

24.2  招标方在授予合同时，有权对招标书中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。

24.3  如中标方拒签合同，则按违约处理。招标方没收其投标保证金。

24.4  招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

24.5  不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

25、质疑

25.1招标文件发售后，参与采购活动的投标人如发现招标文件的商务条款、技术要求存在倾向性、错误、遗漏、含混不清等问题，可在招标文件规定的时间之前，向招标人提出质疑，要求修改或澄清。投标人已经参与投标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。

25.2中标公告发布后，参与投标的投标人对中标公告有异议的，应该在中标公告发布之日起三日内向招标人或采购中心书面提出质疑并书面送达，逾期招标人或采购中心有权不予受理。

25.3质疑书应当包括以下主要内容：

（一）被质疑人的名称、地址、电话、邮编；

（二）采购项目名称、项目编号；

（三）具体的质疑事项、事实和法律依据（具体条款）；

（四）提起质疑的投标人名称、地址、有效联系方式（包括手机、传真号码）；

（五）质疑的日期；

（六）法定代表人签字，并加盖公章。

按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

25.4有下列情形之一的，属于无效质疑，招标人或采购中心可不予受理：

（一）未在有效期限内提出质疑的；

（二）质疑未以书面形式提出的；

（三）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（四）质疑书没有法定代表人签字，并加盖公章；质疑书加盖合同专用章的；

（五）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（六）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（七）其它不符合受理条件的情形。

25.5招标人或公共资源交易服务中心将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

25.6参与政府采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，招标人或采购中心可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标结果改变的，招标人或采购中心应当将相关情况报政府采购监督管理部门备案。

25.7质疑人有下列情形之一的，招标人或采购中心应驳回质疑：

（1）质疑缺乏事实和法律依据的；

（2）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

（3）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

（4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

25.8投标人进行虚假和恶意质疑的，采购中心可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

25.9质疑投标人对招标人或采购中心的答复不满意以及招标人或采购中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按有关规定，向同级政府采购监督管理部门进行投诉。

第四部分    货物需求及技术规格指标说明

| 序号 | 名称 | 主要技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）5G全息设备 |  |  |  |  |
| 全息采集教室 |  |  |  |  |
| 1 | 全息视频采集系统 | 1.传感器类型：Exmor CMOS； | 4 | 套 |
|  |  | 2.有效像素：≥1160万，可支持4K或以上分辨率（≥4096*2160）摄影； |  |  |
|  |  | 3.内置光学滤镜； |  |  |
|  |  | 4.焦距：f=28-135mm，支持更换镜头； |  |  |
|  |  | 5.最低照明度：≥0.7流明； |  |  |
|  |  | 6.录制格式：MPEG-4H.264/AVC； |  |  |
|  |  | 7.至少支持4声道音频输入； |  |  |
|  |  | 8.可同时支持不少于2张XQD卡存储卡； |  |  |
|  |  | 9.自带电池，电池容量不小于2400mAh； |  |  |
|  |  | 10.产品提供4年保修； |  |  |
|  |  | 11.焦距范围：18mm到105mm； |  |  |
|  |  | 12.重量≤580G； |  |  |
|  |  | 13.内置两枚AA镜片； |  |  |
|  |  | 14.最近对焦距离≤0.45m； |  |  |
|  |  | 15.存储容量：≥128GB*2； |  |  |
|  |  | 16.读出速度：≥260MB/s，写入速度：≥100MB/s； |  |  |
|  |  | 17.需采用铝合金材质； |  |  |
|  |  | 18.承重：≥15kg； |  |  |
|  |  | 19.最大高度:>160cm，最小高度<60cm； |  |  |
|  |  | 20.扁平底座，带3/8“-16螺纹，可拆卸≥75 mm半球适配器； |  |  |
|  |  | 21.云台仰俯角度：+90°/-70°,可实现水平360°拍摄。 |  |  |
| 2 | 全息音频系统 | 1.总输入通道：≥12； | 4 | 套 |
|  |  | 2.单声道/立体声道：≥4/2； |  |  |
|  |  | 3.USB接口：≥2入/2出； |  |  |
|  |  | 4.混音母线：≥2/2 |  |  |
|  |  | 5.话放数量：≥4； |  |  |
|  |  | 6.幻象电源：有； |  |  |
|  |  | 7.内置不少于16种效果。 |  |  |
|  |  | 8.调试方式：宽带FM； |  |  |
|  |  | 9.信道数量：≥200； |  |  |
|  |  | 10.动态范围：≥100dB； |  |  |
|  |  | 11.音频响应：80Hz-18KHz（-3dB）； |  |  |
|  |  | 12.综合信噪比：>105dB； |  |  |
|  |  | 13.综合失真：<0.5%； |  |  |
|  |  | 14.工作温度：-10°-40°； |  |  |
|  |  | 15.供电：AA电池； |  |  |
|  |  | 16.使用时间：高功率时大于10小时； |  |  |
|  |  | 17.接收器方式：二次变频超外差； |  |  |
|  |  | 18.无线接口：BNC/50Ω； |  |  |
|  |  | 发射器规格 |  |  |
|  |  | 1.频带宽度：包含UHF500~830MHz; |  |  |
|  |  | 2.发射输出功率：≥100mw； |  |  |
|  |  | 3.支持XRL及其他音频输入； |  |  |
|  |  | 4.天线输出座：TNC插座； |  |  |
|  |  | 5.可同时连接多台接收器； |  |  |
|  |  | 接收器规格 |  |  |
|  |  | 1.综合频讯响应：包含80Hz~15KHz ±3db； |  |  |
|  |  | 2.接收方式：单调谐； |  |  |
|  |  | 3.输出功率：≥2x35Mw@1千赫； |  |  |
|  |  | 4.耳机负荷阻抗：≥16Ω； |  |  |
|  |  | 5.带耳机插座出口； |  |  |
| 3 | 视频反馈系统 | 1.屏幕尺寸：≥50寸, 16:9屏幕比例 | 8 | 套 |
|  |  | 2.分辨率：≥4K超高清（3840*2160）； |  |  |
|  |  | 3.带不少于2个HDMI，2个USB接口； |  |  |
|  |  | 4.内置Wifi； |  |  |
|  |  | 5.操作系统：安卓4.0或以上。 |  |  |
|  |  | 6.需实现对于采集处理后图像实时反馈，并能实现互动教学端反馈 |  |  |
| 4 | 辅材 | 提供采集教室数据传输需要的的线材，包括视频线、转接头、话筒线、数据延迟线等； | 4 | 批 |
| 5 | 灯光系统 | 功率≥50W | 4 | 套 |
|  |  | 色温：3000-5600K可调 |  |  |
|  |  | CRI显色度：>97 |  |  |
|  |  | TLCI:>96 |  |  |
| 6 | 抠像背景 | 尺寸≥3x6M | 4 | 套 |
| 7 | 全息互动服务器 | 服务器： | 4 | 台 |
|  |  | 1.机箱标准4u； |  |  |
|  |  | 2.不低于Intel i7十代处理器； |  |  |
|  |  | 3.自带正版操作系统； |  |  |
|  |  | 4.显示器尺寸≥23.8吋 分辨率≥1920x1080； |  |  |
|  |  | 5.专业图像处理独立显卡，显存≥4GB； |  |  |
|  |  | 6.不低于32G内存； |  |  |
|  |  | 7.不低于2T固态硬盘； |  |  |
|  |  | 8.自带10M/1G自适应以太网卡、键盘、鼠标； |  |  |
|  |  | 9.电源功率≥600W。 |  |  |
|  |  | 接口： |  |  |
|  |  | 10. SDI视频输入1路，可切换SD、HD或6G SDI。1路备用SDI输入，可在主输入出现故障时自动切换。 |  |  |
|  |  | 11. 1路SDI视频环通输出。 |  |  |
|  |  | 12. HDMI A类输出。 |  |  |
|  |  | 13. 2通道平衡模拟音频。 |  |  |
|  |  | 14. 4通道AES/EBU数字音频 |  |  |
|  |  | 15. 在SDI主输入断开连接时可自动切换。 |  |  |
|  |  | 16. 自动检测SD、HD或6G SDI。 |  |  |
| 8 | 移动式设备车 | 定制产品尺寸、高度、承重满足设备安装需求 | 4 | 台 |
| 9 | 全息平台软件 | 平台系统基本功能需支持视频播放、系统录制、低延迟率互动直播以及视频编辑功能，操作简易。 | 4 | 套 |
|  |  | ▲需满足同时与4个教学端进行全息实时交互教学，并能对不少于100个教学端进行全息直播教学。 |  |  |
|  |  | 1.影片输入 |  |  |
|  |  | ▲支持多个档案形式传输, 包括影片档案形式的传输: mp4, mpeg4, wmv, mov等，以及装置系统的传输: HDMI及SDI、USB、NDI、UDP、RTMP； |  |  |
|  |  | 2. 影片输出 |  |  |
|  |  | 输出影片至显示器或屏幕, 支持HDMI及SDI的影像传输，同时可传输8个影像到其他装置或屏幕； |  |  |
|  |  | 3. 影片效果编辑 |  |  |
|  |  | ▲能调整直播或录播影片的效果，调色功能以增强或柔和影片中的人物，同時合并及重迭多个不同影片,可放大或缩小影片图像並以色彩嵌空技术去除背影颜色； |  |  |
|  |  | 4. 建立列表及播放影片 |  |  |
|  |  | 建立个性化列表并可播放及录制高清、4K影片, 可同時建立4份不同内容的播放列表，播放影片或直播端并同步录制成mp4格式及同时预览超过8个直播端, 录播影片及从外界装置输入的影片； |  |  |
|  |  | 5. 音视频功能 |  |  |
|  |  | ▲视频混合器：需实时叠加不少于3个视频源并输出--将不少于3个实时直播流的视频内容组合、裁剪、调整大小，以便播放或流出，实时色度键功能； |  |  |
|  |  | 全息课件录制--将采集视频以多种格式和分辨率制作成标准全息课件并录制到本地硬盘上； |  |  |
|  |  | 视频切换功能--最多可制成及控制4个播放列表以进行视频输出 |  |  |
|  |  | SDI端口自动检测--自动检测大多数SDI摄像设备的分辨率和帧速率； |  |  |
|  |  | 系统自带音频回声消除； |  |  |
|  |  | 6. 内容管理系统 |  |  |
|  |  | 远程管理系统：需满足通过本系统，供管理员在网络上的对服务器上配置流，输入和输出管理权限； |  |  |
|  |  | 全息内容库 ：能实现全息课件录制功能，并能推送预先录制的全息教学内容，在不少于100个端点进行全息同步直播； |  |  |
|  |  | 7. 网络功能 |  |  |
|  |  | 需具有互联网配置标准的网络基础设施上构建精确的IP流，1对1全息互动交互最低只需要10 mbps网速实时影像传送，所有IP视频与音频均以低网络延迟（1秒内的网络延迟）方式传送； |  |  |
|  |  | ▲要求全息教师采集端和全息教学互动端软件在全球各地均设立服务器以保证稳定的实时交互联机，减低国际间的传送延迟及国内防火墙的传送问题，全球服务器需提供部署地点。 |  |  |
|  |  | ▲要求全息教师采集端和全息教学互动端软件需具备能自动识别有问题的连线并转用服务器，提供系统功能截图。 |  |  |
| 10 | 云端直播授权 | 授权服务5年 | 4 | 项 |
| 11 | 网络资源 | 专线/5G网络接入，上下行速率不低于35Mbps | 4 | 项 |
| 12 | 安装调试培训 | 安装调试培训服务 | 4 | 套 |
| 全息展示端教室 |  |  |  |  |
| 1 | 背景 | 1.标准管道和悬垂背景； | 4 | 套 |
|  |  | 2.含底板+水平杆+立柱； |  |  |
|  |  | 3.7'-12'可调节高度； |  |  |
|  |  | 4.打摺黑絨布(≥30％丰满度）。 |  |  |
| 2 | 全息显示屏 | 1.屏幕增益：≥0.5； | 4 | 套 |
|  |  | 2.屏幕类型：全息纱幕 |  |  |
|  |  | 3.投影溢出：无； |  |  |
|  |  | 4. ▲需具有灵活拆装功能，并采用轻量化结构； |  |  |
| 3 | 投影机 | 1.投影技术DLP投影系统; | 4 | 台 |
|  |  | 2.DMD尺寸≥0.67”; |  |  |
|  |  | 3.光源类型双色激光（RgBL）红蓝; |  |  |
|  |  | 4.亮度≥11600lm（中心亮度），≥10500lm（ISO21118标准）; |  |  |
|  |  | 5.分辨率≥1920×1200兼容1920×1080，1280X800，1024X768; |  |  |
|  |  | 6.对比度≥100000:1；（全黑/全白）; |  |  |
|  |  | 7.显示比例16:10兼容16:9,4:3; |  |  |
|  |  | 8.投射比0.36:1; |  |  |
|  |  | 9.光源使用寿命≥20000小时（正常模式），具有恒定亮度模式，实现投影机光源无衰减; |  |  |
|  |  | 10.产品内置多点几何校正功能 |  |  |
|  |  | 11.产品内置边缘融合及曲面融合功能数量支持MxN; |  |  |
|  |  | 输入/输出3D/2K/4K非压缩视频，且向下兼容，显示画面无需等待即切接口即现，显示画质无延迟拖尾的情况，同时支持全部高清音频格式传输; |  |  |
|  |  | DLP-Link3D、IR3D及显卡同步3D,支持格式：上下、左右、帧连续，帧封装（蓝光3D） |  |  |
|  |  | 支持PIP和PBP显示模式，可同屏显示双数字信号，智能关机（自定义关机时间）、通电后直接开机； |  |  |
|  |  | 720度安装,支持垂直安装，LED背光按键灯设计； |  |  |
|  |  | 网络集中控制支持AMX、快思聪、PJ-Link协议； |  |  |
|  |  | 输入接口：至少包括15针微型D-sub端子×1、HDMI×1、DVI-D×1、HDbaseT×1、RS232×1、Wired×1,输出接口：至少包括15针微型D-sub端子×1、3DSYNCin×1、3DSYNCout×1、HDMI×1、3G-SDI×1； |  |  |
| 4 | 辅助显示屏 | 1.屏幕尺寸：≥50寸, 16:9屏幕比例 | 4 | 台 |
|  |  | 2.分辨率：≥4K超高清（3840*2160）； |  |  |
|  |  | 3.带不少于2个HDMI，2个USB接口； |  |  |
|  |  | 4.内置Wifi； |  |  |
|  |  | 5.操作系统：安卓4.0或以上。 |  |  |
|  |  | 6.需实现对于采集端教师PPT内容实时反馈；； |  |  |
| 5 | 教学交互数据采集系统 | 1.具有感应器：CMOS传感器 | 4 | 套 |
|  |  | 2.动态像素≥1500万 |  |  |
|  |  | 3.静态分辨率≥1920×1080 |  |  |
|  |  | 4.帧速≥30帧/秒 |  |  |
|  |  | 6.总输入通道：≥12； |  |  |
|  |  | 7.单声道/立体声道：≥4/2； |  |  |
|  |  | 8.USB接口：≥2入/2出； |  |  |
|  |  | 9.混音母线：≥2/2 |  |  |
|  |  | 10.话放数量：≥4； |  |  |
|  |  | 11.单通道均衡：≥3频段； |  |  |
|  |  | 12.内置无线连网性能：≥2通道； |  |  |
|  |  | 13.效果返回：≥2立体声； |  |  |
| 6 | 音效系统 | 1.空间扩散技术、弧形铰接列阵； | 4 | 套 |
|  |  | 2.水平180度，垂直+/- 20度、低频补充、8寸低频单元 |  |  |
| 7 | 灯光系统 | 1.功率：小于等于180w； | 4 | 套 |
|  |  | 2.通道：≥8通道； |  |  |
|  |  | 3.光源：高亮度LED光源； |  |  |
| 8 | 辅材 | 提供显示端需要的数据传输的线材，包括视频线、转接头、话筒线、数据延长线、显示屏的立架等。 | 4 | 批 |
| 9 | 全息互动服务器 | 服务器： | 4 | 台 |
|  |  | 1.机箱标准4u； |  |  |
|  |  | 2.不低于Intel i7十代处理器； |  |  |
|  |  | 3.自带正版操作系统； |  |  |
|  |  | 4.显示器尺寸≥23.8吋 分辨率≥1920x1080； |  |  |
|  |  | 5.专业图像处理独立显卡，显存≥4GB； |  |  |
|  |  | 6.不低于32G内存； |  |  |
|  |  | 7.不低于2T固态硬盘； |  |  |
|  |  | 8.自带10M/1G自适应以太网卡、键盘、鼠标； |  |  |
|  |  | 9.电源功率≥600W。 |  |  |
|  |  | 接口： |  |  |
|  |  | 10. SDI视频输入1路，可切换SD、HD或6G SDI。1路备用SDI输入，可在主输入出现故障时自动切换。 |  |  |
|  |  | 11. 1路SDI视频环通输出。 |  |  |
|  |  | 12. HDMI A类输出。 |  |  |
|  |  | 13. 2通道平衡模拟音频。 |  |  |
|  |  | 14. 4通道AES/EBU数字音频 |  |  |
|  |  | 15. 在SDI主输入断开连接时可自动切换。 |  |  |
|  |  | 16. 自动检测SD、HD或6G SDI。 |  |  |
| 10 | 全息平台软件 | 平台系统基本功能需支持视频播放、系统录制、低延迟率互动直播以及视频编辑功能，操作简易。 | 4 | 套 |
|  |  | ▲需满足同时与4个教学端进行全息实时交互教学，并能对不少于100个教学端进行全息直播教学。 |  |  |
|  |  | 1.影片输入 |  |  |
|  |  | ▲支持多个档案形式传输, 包括影片档案形式的传输: mp4, mpeg4, wmv, mov等，以及装置系统的传输: HDMI及SDI、USB、NDI、UDP、RTMP； |  |  |
|  |  | 2. 影片输出 |  |  |
|  |  | 输出影片至显示器或屏幕, 支持HDMI及SDI的影像传输，同时可传输8个影像到其他装置或屏幕； |  |  |
|  |  | 3. 影片效果编辑 |  |  |
|  |  | ▲能调整直播或录播影片的效果，调色功能以增强或柔和影片中的人物，同時合并及重迭多个不同影片,可放大或缩小影片图像並以色彩嵌空技术去除背影颜色； |  |  |
|  |  | 4. 建立列表及播放影片 |  |  |
|  |  | 建立个性化列表并可播放及录制高清、4K影片, 可同時建立4份不同内容的播放列表，播放影片或直播端并同步录制成mp4格式及同时预览超过8个直播端, 录播影片及从外界装置输入的影片； |  |  |
|  |  | 5. 音视频功能 |  |  |
|  |  | ▲视频混合器：需实时叠加不少于3个视频源并输出--将不少于3个实时直播流的视频内容组合、裁剪、调整大小，以便播放或流出，实时色度键功能； |  |  |
|  |  | 全息课件录制--将采集视频以多种格式和分辨率制作成标准全息课件并录制到本地硬盘上； |  |  |
|  |  | 视频切换功能--最多可制成及控制4个播放列表以进行视频输出 |  |  |
|  |  | SDI端口自动检测--自动检测大多数SDI摄像设备的分辨率和帧速率； |  |  |
|  |  | 系统自带音频回声消除； |  |  |
|  |  | 6. 内容管理系统 |  |  |
|  |  | 远程管理系统：需满足通过本系统，供管理员在网络上的对服务器上配置流，输入和输出管理权限； |  |  |
|  |  | 全息内容库 ：能实现全息课件录制功能，并能推送预先录制的全息教学内容，在不少于100个端点进行全息同步直播； |  |  |
|  |  | 7. 网络功能 |  |  |
|  |  | 需具有互联网配置标准的网络基础设施上构建精确的IP流，1对1全息互动交互最低只需要10 mbps网速实时影像传送，所有IP视频与音频均以低网络延迟（1秒内的网络延迟）方式传送； |  |  |
|  |  | ▲要求全息教师采集端和全息教学互动端软件在全球各地均设立服务器以保证稳定的实时交互联机，减低国际间的传送延迟及国内防火墙的传送问题，全球服务器需提供部署地点。 |  |  |
|  |  | ▲要求全息教师采集端和全息教学互动端软件需具备能自动识别有问题的连线并转用服务器，提供系统功能截图。 |  |  |
| 11 | 移动式设备车 | 产品尺寸：460*620*1070mm | 4 | 台 |
|  |  | 产品高度：770-1070mm |  |  |
|  |  | 产品承重：120KG |  |  |
| 12 | 云端直播授权 | 授权服务5年 | 4 | 项 |
| 13 | 网络资源 | 专线/5G网络接入。 | 4 | 项 |
| 14 | 安装调试培训 | 安装调试培训服务 | 4 | 套 |
| 15 | 网络安全 | 本项目所涉及到的信息系统需达到二级网络安全等级保证，项目建设完成后由中标企业提供具有网络安全等级保证认证的证书及材料。 | 1 | 套 |
| （二）VR教室 |  |  |  |  |
| 医护专业 |  |  |  |  |
| 1 | 虚拟眼镜套装 | 屏幕：2个3.4及以上英寸屏幕 | 16 | 套 |
|  |  | 分辨率：单眼分辨率1440*1700，双眼分辨率2880*1700 |  |  |
|  |  | 可视角度：最大110° |  |  |
|  |  | 刷新率：90hz |  |  |
|  |  | 前置摄像头 |  |  |
|  |  | 传感器：陀螺仪、瞳距矫正、G-sensor矫正、霍尔传感器、触摸传感器、加速度计、32个头戴式激光定位设备感应器 |  |  |
|  |  | 音频：侧面耳机接口 |  |  |
|  |  | 内建麦克风：有 |  |  |
|  |  | 接口：USB-C3.0，DP1.2，与MODS的专用连接 |  |  |
|  |  | 操控手柄×2 |  |  |
| 2 | 工作站 | 460W 机箱 | 16 | 台 |
|  |  | 英特尔 酷睿 I7十代 处理器 自带正版操作系统 |  |  |
|  |  | 16GB UDIMM，3200MT/s，NECC |  |  |
|  |  | 4个 DDR4 内存扩展插槽 |  |  |
|  |  | 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 桌面级 3.5英寸硬盘 |  |  |
|  |  | 2.5英寸 512GB M.2 固态硬盘 |  |  |
|  |  | 集成英特尔 AHCI 芯片SATA 控制器 (6 x 6.0Gb/s) - SW RAID 0/1/5/10 |  |  |
|  |  | 内置光驱 |  |  |
|  |  | 电源线(中国) |  |  |
|  |  | 机箱防盗开关 |  |  |
|  |  | Geforce GTX1660-6G 及以上显卡 |  |  |
|  |  | 不含显示器、音箱 |  |  |
|  |  | 集成英特尔I217千兆以太网控制器，支持英特尔远程 唤醒、PXE和巨型帧 |  |  |
|  |  | 无附加PCIe扩展卡 |  |  |
|  |  | USB 光电鼠标黑色 |  |  |
|  |  | 商务键盘(简体中文) |  |  |
| 3 | 显示器 | 32寸4K显示器，分辨率3840*2160 | 16 | 台 |
| 4 | 线材配件 | 线材配件列表（一套）： | 1 | 批 |
|  |  | 1.定位器支架（选配）； |  |  |
|  |  | 2.排插若干； |  |  |
|  |  | 3.HDMI高清线5米； |  |  |
|  |  | 4.USB转方口线3米； |  |  |
|  |  | 5.交互一体机支架（选配）； |  |  |
|  |  | 6.超五类网线（配套水晶头）20米； |  |  |
| 5 | 86寸触控一体机 | 一、一体机功能部分： | 1 | 台 |
|  |  | 1.液晶屏显示尺寸：≥86英寸；LED背光源；DLED；显示比例：16:9；水平可视角度：≥178°；图像分辨率：≥3840×2160 ；灰阶等级：≥256级,液晶屏达到A级标准。 |  |  |
|  |  | 2.▲采用红外触控技术。在Android、Windows系统双系统下均支持20点触控，支持多人同时书写和擦除。（提供具有中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |
|  |  | 3.▲设备自带安卓操作系统，安卓版本Android9.0 ；与可插拔式电脑系统形成双系统；4核CPU、2核GPU、4核协处理器，共计10 核；RAM≥2G，ROM≥8G；（提供具有中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |
|  |  | 4.▲高清编解码：整机产品支持纯硬件高清解码技术，支持H.265 解码（高效视频编码(HighEfficiency Video Coding)）；支持 4K(3840×2160)超高清视频；（提供具有中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |
|  |  | 5.扬声器：功率15W*2。 |  |  |
|  |  | 6.▲音效：支持DTS音效解码和杜比音效解码，支持开启/关闭DTS音效，营造沉浸式氛围。（提供具有中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |
|  |  | 7.前置接口：为方便教师使用，具备至少前置一路HDMI输入；三路USB3.0， USB 接口支持在Windows和Android 系统下被读取，即插即用。 |  |  |
|  |  | 8.▲USB模式：为方便使用，每个前置USB接口均支持以下四种模式：Android USB、电脑 USB、智能USB、外接USB；可根据具体需求将前置USB自定义成以上四种模式中的任意一种； |  |  |
|  |  | 9.▲前置按键：为方便使用，前置物理按键≤1个，前置一个物理按键，支持调取中控菜单，支持锁定/解锁屏幕、支持一体机开机、支持一体机待机、支持电脑开/关机。（提供具有中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |
|  |  | 10.▲WiFi和蓝牙：内置 2.4G/5G双频WiFi，支持WiFi 上网和建立热点，支持蓝牙5.0；（提供具有中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |
|  |  | 11.▲软控菜单：支持在任意信号源通道任意屏幕位置五指调取软控菜单，菜单包含：安卓、信号源、锁屏、息屏、待机、半屏显示、电脑开关、音量加减、设置、返回；软控菜单无操作自动隐藏，无需手动关闭。（提供具有中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |
|  |  | 12.工具菜单：为方便走动式使用，支持在任意通道下通过两指快速调出工具菜单，菜单包含：批注、白板、截图、无线显示、蓝牙音乐、聚光灯、计时器、低蓝光护眼等。 |  |  |
|  |  | 13.▲一网通：在Windows系统下接入有线或无线网络，Android系统也能实现上网；反之，Android系统实现上网，Windows系统同时也能实现上网。 |  |  |
|  |  | 14.前置二维码：扫描整机前置二维码可获取：产品型号、产品编号、一键报装、一键报修、电子说明书、在线客服。方便客户查询整机信息以及报修、报装服务； |  |  |
|  |  | 15.▲权限管理：整机可对开机锁、锁屏、恢复出厂设置、一键还原插拔式电脑四个功能进行权限设置；开启权限管理后，通过密码解锁后进行操作。 |  |  |
|  |  | 16.一键电脑还原：整机软件具备电脑一键还原功能，进行系统还原设置时，软件弹出确认提示窗口，不接受按键还原，防止衣角等身体碰触发生误操作； |  |  |
|  |  | 17.定时开关机：整机支持定时开关机，用户可根据需求设置24小时任意时间点定时开关机；一次设置完成后，每天按设定时间开关机，便于管理员更好地管理校园设备； |  |  |
|  |  | 18.安卓主页：支持显示传屏设备连接状态、WiFi和热点开关状态及智能笔低电量提示；支持使用安卓主界面下的快捷键一键快速切换到Windows系统； |  |  |
|  |  | 19.▲电脑无线传屏：不需要借助外接盒子即可实现电脑无线传屏，可将电脑画面实时传输到大屏上，同时可将电脑音频信号传输至大屏进行播放，并且可将大屏上的触控信号回传至电脑中，实现反向操作；整机支持同时接收并显示4个电脑画面； |  |  |
|  |  | 20.移动设备无线传屏：支持将手机/PAD屏幕画面和文件实时投影到大屏上，并且可将手机/PAD（Android、IOS系统）的音频信号传输至大屏。支持Miracast协议、DLNA协议和AirPlay协议，实现Android和IOS设备与大屏连接，可传送音乐、图片、视频功能。 |  |  |
|  |  | 21.一键自检：整机支持对系统硬盘，系统内存、触控框、PC模块、网络信息、光感系统进行检测；若检测存在故障，则提供电话、二维码、邮箱三种保修方式，直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 |  |  |
|  |  | 22.画面冻结：整机支持任意通道画面冻结并可将冻结画面进行放大和缩小，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽，便于教师强调当前画面内容； |  |  |
|  |  | 23.半屏下降：整机支持显示画面下移，可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移，并可进行触控，方便用户操作；点击屏幕上半部任何区域即可恢复全屏显示； |  |  |
|  |  | 24.▲视频展台功能：无PC 状态下，支持在安卓系统下直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏、四分屏，最高支持16 分屏，可同时进行对比教学，可任意更换分屏画面内容； |  |  |
|  |  | 25.超解像模式：整机支持超解像模式，开启后可提升画面清晰度，教学文本显示效果更佳； |  |  |
|  |  | 26.低蓝光护眼模式：整机支持开启/关闭低蓝光护眼模式，开启低蓝光护眼模式后，整机会降低蓝光辐射，呵护师生视力。 |  |  |
|  |  | 27.白板软件： |  |  |
|  |  | 1）笔色：支持20种颜色；支持滑动调整笔迹粗细； |  |  |
|  |  | 2）擦除方式：支持手势识别板擦，手动选择板擦、圈选擦除、清屏； |  |  |
|  |  | 3）白板书写内容可导出PNG、PDF和HMF格式； |  |  |
|  |  | 4）白板书写支持自定义笔锋效果，支持开启/关闭该功能； |  |  |
|  |  | 5、）图形智能识别：①支持手绘的多种图形可自动识别并转化为标准图形：圆圈、方形、三角形、箭头、梯形、平行四边；②支持对图形大小进行调整； |  |  |
|  |  | ▲6）智能表格绘制：安卓下支持智能图表绘制，通过识别矩形图形后手绘增加表格行列，表格中书写区域可根据书写内容自适应大小，表格内容与表格边界可同时选中并一并拖动；形成表格对象后可以直接点击按钮添加行或者列。并且智能图标支持删减表格中的行。（提供具有中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |
|  |  | 7）白板内容分享：支持扫描二维码分享和邮件分享白板内容； |  |  |
|  |  | 28.▲侧拉目录板：支持在任意通道下从屏幕一侧快速拖出书写白板；可根据需求选择书写白板的展开面积的大小；支持书写、擦除、截图功能，支持可自定义开启或关闭目录板；（提供具有中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |
|  |  | 29.▲签到墙：整机支持拍照签到功能，照片可进行签名并保存到整机内；签名墙可更换背景图片；签名可更改为任意颜色；签名墙支持四种展示效果。 |  |  |
|  |  | 30.▲欢迎页：预置五种欢迎页模板，用户同时可自定义欢迎页，支持插入图片、视频、音频、文字，可调整字体大小、颜色以及对齐格式；（提供具有中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |
|  |  | 31.▲整机预装自主品牌的网络教学微课平台。 |  |  |
|  |  | 32.安卓助手：支持系统内存清理，支持应用卸载，内存数据（可用内存数据、全部内存数据）显示、硬盘数据显示（用户可用空间、用户已使用空间、系统使用空间、全部硬盘空间）；支持网络速度、网络强度、网络信道的检测。 |  |  |
|  |  | 调整画面显示比例：整机支持触控的形式，实现切换画面显示比例（16:9，4:3，点对点）； |  |  |
|  |  | 提供生产厂家对该项目的三年售后服务承诺。 |  |  |
|  |  | 33、▲为了保证交互平板产品后续可扩展性，一体机采用符合INTEL标准协议的80pin OPS接口，拒绝非标准接口ops电脑； |  |  |
|  |  | 34、▲处理器：Intel 酷睿I5十代以上，自带正版操作系统； |  |  |
|  |  | 35、▲内存：8G DDR3或以上配置；硬盘：128G固态硬盘或以上配置；内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M； |  |  |
|  |  | 36、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口； |  |  |
|  |  | 37、具有视频输出接口：HDMI+VGA接口； |  |  |
|  |  | 38、具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗； |  |  |
|  |  | 39、带移动支架 |  |  |
| 6 | 口腔医学 | 一、性能参数 | 16 | 套 |
|  |  | 1、采用B/S模式（Browser/Server，浏览器/服务器模式），基于英特网/校园网实现。在用户浏览器中嵌入虚拟现实三维互动引擎完成3D虚拟现实场景的渲染显示与实验互动操作，3D图形底层渲染支持OpenGL, DirectX, 以及软件渲染，并采用多线程socket实现动态3D数据传送，同时通过与PHP动态网页相结合的方式，实现整个客户端的浏览与操作界面。 |  |  |
|  |  | 2、有完善的权限管理与安全管理，可以通过权限控制进行用户管理，按权限将用户分为教师、学生和各级管理员角色，不同角色的操作权限也不一样。 |  |  |
|  |  | 3、采用基于Web3D虚拟现实三维互动技术，能实现智能互动拆装及虚拟仿真实验操作、能够智能判断用户在3D场景中的操作，并做出实时智能反应。 |  |  |
|  |  | 4、所有的3D动画、3D模型及平台数据均采用128位随机加密技术以保证平台数据的安全性。 |  |  |
|  |  | 5、教学资源中的三维模型具有数据量小的特点，如至少含有500个以上零部件的逼真设备或三维虚拟实训场景的三维模型数据量小于1MB，能够满足大量虚拟仿真三维模型的快速通过互联网传送到学生终端计算机的效果，并实现与三维仿真场景的实时互动操作。 |  |  |
|  |  | 6、平台具有虚拟现实三维互动教学平台与引擎, 教师可根据教学需要对平台上的所有教学资源进行个性化修改或二次开发。 |  |  |
|  |  | 7、智能搜索引擎 |  |  |
|  |  | 智能搜索引擎可通过关键字搜索资源、课程和公开课等云平台内所有内容。搜索结果可分类显示课件、图片、视频、音频、Word、PPT、三维等类型的资源。搜索结果可显示贡献者和发布时间，并具有预览功能。 |  |  |
|  |  | 8、基础课程管理模块 |  |  |
|  |  | 8.1、课程信息包括课程目录、资源等内容，管理员可修改课程信息。学员可对课程进行收藏。 |  |  |
|  |  | 8.2、课程内容编辑功能可对课程目录、章节、试卷和资料进行添加、编辑、排序和删除。课程内容编辑支持图文、音频、视频、PPT等文档格式混编和混排，并可添加和编辑摘要。 |  |  |
|  |  | 8.3、可设置教师负责课程，相应教师会得到课程管理的权限。课程发布后，教师可在学习该课程的学员中查看课程学员的学习进度。 |  |  |
|  |  | 9、题库、作业和考试模块 |  |  |
|  |  | 9.1、题库支持填空题、单选题、多选题、判断题和问答题。题库可以逐一录入题目，也可以批量导入和导出题目。题库可对各种题型进行分类管理，支持分类筛选和搜索功能。 |  |  |
|  |  | 9.2、智能组卷功能，可自定义选择需考试的知识点、题目难易度、数量和分值，根据课程内容范围，从题库中智能抽选题目组成试卷。 |  |  |
|  |  | 9.3、在线考试功能，可设定考试时间、考试时长和参加考试的学员，可从试卷库中抽选试卷进行考试。 |  |  |
|  |  | 9.4、智能评阅功能，学员在规定时间内完成作业或考试后，平台自动对作业或试卷进行智能评阅。智能评阅不仅能判断答题的对错情况，并可进行智能评分，以及反馈标准答案。 |  |  |
|  |  | 9.5、学员可查阅批阅后的作业和试卷，查看内容包括答题情况、分数、点评、解析，并可根据教师设定重做习题或重新考试。 |  |  |
|  |  | 9.6、学员有错题集模块，收集对应学员曾经做错的各个题目，且在该模块下能将错题进行重复练习。 |  |  |
|  |  | 10、教学辅助模块——公开课 |  |  |
|  |  | 10.1、平台具有备课功能，教师可自由调用和组织平台内以及用户新增的教学资源，可根据教学需要生成每堂课程的教学内容。 |  |  |
|  |  | 10.2、平台具有课程讨论功能，用户可查看帖子和发帖，可回复他人的发帖，讨论与本课程相关的问题进行师生互动。 |  |  |
|  |  | 10.3、平台具有课程资料功能，用户可对自己课程下所有的文件进行管理，使用以及分享。 |  |  |
|  |  | 10.4、平台具有任务情况功能，用户可查阅该课程下的所有的学员的学习情况，包括学习时间、任务完成情况和课程资料下载情况等。 |  |  |
|  |  | 10.5、平台具有学习笔记功能，用户可在课程所学章节内随时记录学习笔记。 |  |  |
|  |  | 11、个人中心模块 |  |  |
|  |  | 平台用户可进入个人中心模块，该模块具有以下功能。 |  |  |
|  |  | 11.1、我的收藏，保存用户收藏的课程。 |  |  |
|  |  | 11.2、学习记录，记录用户学习的课程进度记录，可快速进入课程继续学习。 |  |  |
|  |  | 11.3、资料修改，可修改用户个人资料，包括手机号码、邮箱、身份证号、性别、所在地、出生日期和个人简介等信息；可修改头像，可修改登陆密码。 |  |  |
|  |  | 11.4、好友管理，具有好友列表，包括好友ID、性别、用户类型和联系方式。可查看发出请求、好友请求、添加好友、群邀请和加群申请。 |  |  |
|  |  | 11.5、数据同步，支持平台公开课数据导出和导入功能。 |  |  |
|  |  | 12、用户管理模块 |  |  |
|  |  | 12.1、平台具有用户管理功能，可添加新用户，查询、查看、编辑用户信息。可批量导入用户，支持批量导入系统默认用户字段数据。 |  |  |
|  |  | 12.2、平台可发送密码重置邮件，可向用户发送密码重置邮件。 |  |  |
|  |  | 13、平台内置Web3D可视化编辑器，用户可自行开发课件内容，并且自己创建三维模型及制作三维动画，或对平台现有的三维型和三维动画进行编辑修改。 |  |  |
|  |  | 14、平台内置Web3D可视化编辑器支持UG、PRO/E、3DMAX等多种文件的转换与应用。 |  |  |
|  |  | Web3DEditor 关键特性：友好的图形编辑界面、简单易学的建模动画流程、强大的3D图形处理能力、任意角度、实时的3D显示、支持导航图显示功能、强大的物理引擎，实时计算、支持模型的导入导出、支持雾气节点，可增强场景真实度、提供多种样式、逼真的太阳光晕供选择、编辑挤压造型时支持物体尺寸的显示和修改、可导出序列帧，方便后期编辑合成、支持动画录制，可方便录制各种动画、支持编组，方便整体操作、支持撤消恢复，避免误操作、支持对物体的旋转、缩放和平移等操作、拥有模型和材质库、支持实体显示、线框显示显示方式、可随意更改所有模型的高度，改变材质、颜色、贴图等、支持贴图动画制作、支持挤压造型制作、支持骨骼动画导入、支持直线轨迹动画制作、自带材质库，可任意更换物体材质、支持软件抗锯齿，可生成高精度画面支持点击物体触发动作、支持距离触发动作、支持行走相机、飞行相机、绕物旋转相机等相机、支持导入3DSMAX关键帧动画。 |  |  |
|  |  | 15、智能导学 |  |  |
|  |  | 平台具有智能导学功能，可为用户提供实时的智能指导。在用户学习课程遇到困难时，智能导学功能可通过文字和图片等信息，实时指导用户下一步操作，进而完成该课程的学习。智能导学功能支持串行和并行的流程式引导，可实时跟踪和记录客户当前的操作。智能导学支持后台编辑，可持续更新智能导学内容。 |  |  |
|  |  | 16、平台中的三维仿真资源（包括三维模型）均可以应用到教学PPT里，方便进行互动教学，并且在PPT里可以进行三维互动操作。 |  |  |
|  |  | 二、功能参数 |  |  |
|  |  | 系统分为教学、实训模块 |  |  |
|  |  | 教学模块 |  |  |
|  |  | 1、医学器材 |  |  |
|  |  | 口腔医学器材三维模型：乳胶手套、口腔检查盘、口镜、齿科镊、探针、K型扩孔锉、K型扩孔钻、注塑器（5ml）、次氯酸钠、EDTA、围巾、根管测量尺、橡皮障、橡皮障夹、橡皮障支架、橡皮障夹钳、橡皮障打孔钳、小棉球、碘伏、普鲁卡因、 啊替卡因、布比卡因、丁卡因、利多卡因、棉棒、砂轮、清洁台、吸唾管、高速涡轮机头、低速弯机头、涡轮裂钻、长柄球钻、球钻、携热器、充填器、牙胶尖、吸潮纸尖、根管口探针、侧压器、Protaper、Profile、马达手机、小药杯 |  |  |
|  |  | 实训模块 |  |  |
|  |  | 2、局部麻醉 |  |  |
|  |  | 2.1、浸润（三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 2.2、阻滞 |  |  |
|  |  | 上牙槽后神经（三维互动仿真操作）、腭前神经（三维互动仿真操作）、鼻腭神经（三维互动仿真操作）、下牙槽神经（三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 3、开髓术 |  |  |
|  |  | 上颌前牙（三维互动仿真操作）、上颌第一前磨牙（三维互动仿真操作）、下颌第一磨牙（三维互动仿真操作）、上颌第一磨牙（三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 4、根管治疗 |  |  |
|  |  | 4.1、器械准备（三维模型互动操作） |  |  |
|  |  | 4.2、X线长度确定（三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 4.3、根管预备 |  |  |
|  |  | 根管预备标准技术（三维互动仿真操作）、根管预备逐步后退技术（三维互动仿真操作）、根管预备逐步深入技术（三维互动仿真操作）、根管预备根向技术（三维互动仿真操作） 、 Profile机扩（三维互动仿真操作）、Protaper机扩（三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 4.4、根管充填 |  |  |
|  |  | 侧压充填（三维互动仿真操作）、垂直充填（三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 5、查看病例：可以编辑添加病例说明或查看病例详情并选择开始治疗； |  |  |
|  |  | 6、物品库：物品库里包含有乳胶手套、口腔检查盘、口镜、齿科镊、探针、K型扩孔锉、K型扩孔钻、注塑器（5ml）、次氯酸钠、EDTA、围巾、根管测量尺、橡皮障、橡皮障夹、橡皮障支架、橡皮障夹钳、橡皮障打孔钳、小棉球、碘伏、普鲁卡因、 啊替卡因、布比卡因、丁卡因、利多卡因、棉棒、砂轮、清洁台、吸唾管、高速涡轮机头、低速弯机头、涡轮裂钻、长柄球钻、球钻、携热器、充填器、牙胶尖、吸潮纸尖、根管口探针、侧压器、Protaper、Profile、马达手机、小药杯等医疗器材；选择物品库里医疗器材可添加至界面右侧栏里；点击物品库中器材图标会弹出该器材三维模型页面进行查看；选择所在病例中所需器材至右侧器材栏可以拖动图标放置至操作台； |  |  |
|  |  | 7、提示：从查看病例开始，每当完成一个步骤可以对下一步操作进行提示； |  |  |
|  |  | 8、进程选择：包含有病例治疗所需操作步骤，可以任意选择跳步至所选步骤，并开始该步骤操作； |  |  |
|  |  | 9、视点跳转：场景设有患者及操作台视点切换按钮，点击可跳转至所选场景视点。 |  |  |
| 7 | 解剖学 | 一、性能参数 | 16 | 套 |
|  |  | 1、采用B/S模式（Browser/Server，浏览器/服务器模式），基于英特网/校园网实现。在用户浏览器中嵌入虚拟现实三维互动引擎完成3D虚拟现实场景的渲染显示与实验互动操作，3D图形底层渲染支持OpenGL, DirectX, 以及软件渲染，并采用多线程socket实现动态3D数据传送，同时通过与PHP动态网页相结合的方式，实现整个客户端的浏览与操作界面。 |  |  |
|  |  | 2、有完善的权限管理与安全管理，可以通过权限控制进行用户管理，按权限将用户分为教师、学生和各级管理员角色，不同角色的操作权限也不一样。 |  |  |
|  |  | 3、采用基于Web3D虚拟现实三维互动技术，能实现智能互动拆装及虚拟仿真实验操作、能够智能判断用户在3D场景中的操作，并做出实时智能反应。 |  |  |
|  |  | 4、所有的3D动画、3D模型及平台数据均采用128位随机加密技术以保证平台数据的安全性。 |  |  |
|  |  | 5、教学资源中的三维模型具有数据量小的特点，如至少含有500个以上零部件的逼真设备或三维虚拟实训场景的三维模型数据量小于1MB，能够满足大量虚拟仿真三维模型的快速通过互联网传送到学生终端计算机的效果，并实现与三维仿真场景的实时互动操作。 |  |  |
|  |  | 6、平台具有虚拟现实三维互动教学平台与引擎, 教师可根据教学需要对平台上的所有教学资源进行个性化修改或二次开发。 |  |  |
|  |  | 7、智能搜索引擎 |  |  |
|  |  | 智能搜索引擎可通过关键字搜索资源、课程和公开课等云平台内所有内容。搜索结果可分类显示课件、图片、视频、音频、Word、PPT、三维等类型的资源。搜索结果可显示贡献者和发布时间，并具有预览功能。 |  |  |
|  |  | 8、基础课程管理模块 |  |  |
|  |  | 8.1、课程信息包括课程目录、资源等内容，管理员可修改课程信息。学员可对课程进行收藏。 |  |  |
|  |  | 8.2、课程内容编辑功能可对课程目录、章节、试卷和资料进行添加、编辑、排序和删除。课程内容编辑支持图文、音频、视频、PPT等文档格式混编和混排，并可添加和编辑摘要。 |  |  |
|  |  | 8.3、可设置教师负责课程，相应教师会得到课程管理的权限。课程发布后，教师可在学习该课程的学员中查看课程学员的学习进度。 |  |  |
|  |  | 9、题库、作业和考试模块 |  |  |
|  |  | 9.1、题库支持填空题、单选题、多选题、判断题和问答题。题库可以逐一录入题目，也可以批量导入和导出题目。题库可对各种题型进行分类管理，支持分类筛选和搜索功能。 |  |  |
|  |  | 9.2、智能组卷功能，可自定义选择需考试的知识点、题目难易度、数量和分值，根据课程内容范围，从题库中智能抽选题目组成试卷。 |  |  |
|  |  | 9.3、在线考试功能，可设定考试时间、考试时长和参加考试的学员，可从试卷库中抽选试卷进行考试。 |  |  |
|  |  | 9.4、智能评阅功能，学员在规定时间内完成作业或考试后，平台自动对作业或试卷进行智能评阅。智能评阅不仅能判断答题的对错情况，并可进行智能评分，以及反馈标准答案。 |  |  |
|  |  | 9.5、学员可查阅批阅后的作业和试卷，查看内容包括答题情况、分数、点评、解析，并可根据教师设定重做习题或重新考试。 |  |  |
|  |  | 9.6、学员有错题集模块，收集对应学员曾经做错的各个题目，且在该模块下能将错题进行重复练习。 |  |  |
|  |  | 10、教学辅助模块——公开课 |  |  |
|  |  | 10.1、平台具有备课功能，教师可自由调用和组织平台内以及用户新增的教学资源，可根据教学需要生成每堂课程的教学内容。 |  |  |
|  |  | 10.2、平台具有课程讨论功能，用户可查看帖子和发帖，可回复他人的发帖，讨论与本课程相关的问题进行师生互动。 |  |  |
|  |  | 10.3、平台具有课程资料功能，用户可对自己课程下所有的文件进行管理，使用以及分享。 |  |  |
|  |  | 10.4、平台具有任务情况功能，用户可查阅该课程下的所有的学员的学习情况，包括学习时间、任务完成情况和课程资料下载情况等。 |  |  |
|  |  | 10.5、平台具有学习笔记功能，用户可在课程所学章节内随时记录学习笔记。 |  |  |
|  |  | 11、个人中心模块 |  |  |
|  |  | 平台用户可进入个人中心模块，该模块具有以下功能。 |  |  |
|  |  | 11.1、我的收藏，保存用户收藏的课程。 |  |  |
|  |  | 11.2、学习记录，记录用户学习的课程进度记录，可快速进入课程继续学习。 |  |  |
|  |  | 11.3、资料修改，可修改用户个人资料，包括手机号码、邮箱、身份证号、性别、所在地、出生日期和个人简介等信息；可修改头像，可修改登陆密码。 |  |  |
|  |  | 11.4、好友管理，具有好友列表，包括好友ID、性别、用户类型和联系方式。可查看发出请求、好友请求、添加好友、群邀请和加群申请。 |  |  |
|  |  | 11.5、数据同步，支持平台公开课数据导出和导入功能。 |  |  |
|  |  | 12、用户管理模块 |  |  |
|  |  | 12.1、平台具有用户管理功能，可添加新用户，查询、查看、编辑用户信息。可批量导入用户，支持批量导入系统默认用户字段数据。 |  |  |
|  |  | 12.2、平台可发送密码重置邮件，可向用户发送密码重置邮件。 |  |  |
|  |  | 13、平台内置Web3D可视化编辑器，用户可自行开发课件内容，并且自己创建三维模型及制作三维动画，或对平台现有的三维型和三维动画进行编辑修改。 |  |  |
|  |  | 14、平台内置Web3D可视化编辑器支持UG、PRO/E、3DMAX等多种文件的转换与应用。 |  |  |
|  |  | Web3DEditor 关键特性：友好的图形编辑界面、简单易学的建模动画流程、强大的3D图形处理能力、任意角度、实时的3D显示、支持导航图显示功能、强大的物理引擎，实时计算、支持模型的导入导出、支持雾气节点，可增强场景真实度、提供多种样式、逼真的太阳光晕供选择、编辑挤压造型时支持物体尺寸的显示和修改、可导出序列帧，方便后期编辑合成、支持动画录制，可方便录制各种动画、支持编组，方便整体操作、支持撤消恢复，避免误操作、支持对物体的旋转、缩放和平移等操作、拥有模型和材质库、支持实体显示、线框显示显示方式、可随意更改所有模型的高度，改变材质、颜色、贴图等、支持贴图动画制作、支持挤压造型制作、支持骨骼动画导入、支持直线轨迹动画制作、自带材质库，可任意更换物体材质、支持软件抗锯齿，可生成高精度画面支持点击物体触发动作、支持距离触发动作、支持行走相机、飞行相机、绕物旋转相机等相机、支持导入3DSMAX关键帧动画。 |  |  |
|  |  | 15、智能导学 |  |  |
|  |  | 平台具有智能导学功能，可为用户提供实时的智能指导。在用户学习课程遇到困难时，智能导学功能可通过文字和图片等信息，实时指导用户下一步操作，进而完成该课程的学习。智能导学功能支持串行和并行的流程式引导，可实时跟踪和记录客户当前的操作。智能导学支持后台编辑，可持续更新智能导学内容。 |  |  |
|  |  | 16、平台中的三维仿真资源（包括三维模型）均可以应用到教学PPT里，方便进行互动教学，并且在PPT里可以进行三维互动操作。 |  |  |
|  |  | 二、功能参数 |  |  |
|  |  | 系统分为教学、实训、考核三大模块 |  |  |
|  |  | 教学模块： |  |  |
|  |  | 1、绪论 |  |  |
|  |  | 1.1、人体解剖学发展简史（理论知识） |  |  |
|  |  | 1.2 、解剖学姿势和常用的方位术语（理论知识、视频） |  |  |
|  |  | 1.3、 人体结构概况 |  |  |
|  |  | 上皮组织（理论知识、三维模型）、肌组织（理论知识、三维模型）、结缔组织（视频） |  |  |
|  |  | 2、人体各系统概要 |  |  |
|  |  | 2.1、运动系统（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 2.2、消化系统（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 2.3、呼吸系统（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 2.4、泌尿系统（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 2.5、生殖系统 |  |  |
|  |  | 2.5.1、男性生殖系统（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 2.5.2、女性生殖系统 |  |  |
|  |  | 乳房（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 2.6、循环系统 |  |  |
|  |  | 2.6.1、淋巴系统 |  |  |
|  |  | 男性淋巴系统（理论知识、三维模型）、女性淋巴系统（三维模型） |  |  |
|  |  | 2.6.2、心血管（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 2.6.3、动脉和静脉（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 2.7、神经系统（三维模型） |  |  |
|  |  | 3、骨及骨连接 |  |  |
|  |  | 3.1、躯干骨及其连接（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 3.2、上肢骨及其连接（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 3.3、下肢骨及其连接（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 3.4、颅骨及其连接 |  |  |
|  |  | 颅骨及其连接（三维模型）、颅骨的骨化及其生后变化（三维模型） |  |  |
|  |  | 4、下肢 |  |  |
|  |  | 4.1、小腿前部和足背的深层结构（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 4.2、臀部（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 4.3、股后部及腘窝（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 4.4、小腿后部（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 4.5、足底（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 4.6、小腿前部和足背的浅层结构（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 4.7、下肢总结 |  |  |
|  |  | 下肢各主要关节肌肉（三维模型） |  |  |
|  |  | 5、上肢 |  |  |
|  |  | 5.1、胸臂前部（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 5.2、腋区（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 5.3、项背部浅层、肩甲区和三角肌区（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 5.4、臂前部、肘前部和前臂前部 |  |  |
|  |  | 臂前部（三维模型）、肘前部（三维模型）、前臂前部 （三维模型） |  |  |
|  |  | 5.5、手掌部（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 5.6、臂后部、前臂后部及手背 |  |  |
|  |  | 臂后部（三维模型）、前臂后部（三维模型）、手背（三维模型） |  |  |
|  |  | 6、颈 |  |  |
|  |  | 6.1、颈部层次（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 6.2、颈前区（颈前三角）（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 6.3、胸锁乳突肌区和颈外侧区（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 6.4、咽（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 6.5、喉（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 7、胸部 |  |  |
|  |  | 7.1、胸壁（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 7.2、胸膜和胸膜腔（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 7.3、肺（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 7.4、纵隔（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 8、腹部 |  |  |
|  |  | 8.1、腹前外侧壁（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 8.2、腹膜与腹膜腔（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 8.3、腹主动脉的奇数脏支和门静脉（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 8.4、腹腔消化器官和脾（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 8.5、腹膜后腔及器官（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 9、盆骨和会阴 |  |  |
|  |  | 9.1、盆部（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 9.2、会阴（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 10、头部 |  |  |
|  |  | 10.1、面部浅层与腮腺区（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 10.2、颅顶部（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 10.3、面侧部深区（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 10.4、颌面部的间隙 （理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 10.5、视器（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 10.6、前庭蜗器 （理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 11、脊柱区 |  |  |
|  |  | 11.1、肌肉及项背部的三角（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 11.2、脊柱区的神经和血管（理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 11.3、椎管及其内容物 （理论知识、三维模型） |  |  |
|  |  | 实训模块： |  |  |
|  |  | 12、绪论 |  |  |
|  |  | 解剖器械的使用（视频、虚拟仿真） |  |  |
|  |  | 13、头部 |  |  |
|  |  | 13.1、 面部浅层与腮腺区解剖操作 |  |  |
|  |  | 三维教学（三维动画）、实训（三维仿真实训操作） |  |  |
|  |  | 13.2、 颌面部的间隙解剖操作 |  |  |
|  |  | 三维教学（三维动画）、实训（三维仿真实训操作） |  |  |
|  |  | 14、颈部 |  |  |
|  |  | 14.1、颈部层次结构解剖 |  |  |
|  |  | 三维教学（三维动画）、实训（三维仿真实训操作） |  |  |
|  |  | 14.2、颈前区（颈前三角）、胸锁乳突肌区和颈外侧区解剖操作（三维动画） |  |  |
|  |  | 15、胸部 |  |  |
|  |  | 15.1、肺的解剖操作 |  |  |
|  |  | 三维教学（三维动画）、实训（三维仿真实训操作） |  |  |
|  |  | 15.2、纵膈的解剖操作（三维动画） |  |  |
|  |  | 16、腹部 |  |  |
|  |  | 16.1、腹前外侧壁的解剖操作 |  |  |
|  |  | 三维教学（三维动画）、实训（三维仿真实训操作） |  |  |
|  |  | 16.2、腹膜和腹膜腔以及腹主动脉的奇数脏支和门静脉的解剖操作（三维动画） |  |  |
|  |  | 16.3、腹腔消化器官和脾的解剖操作（三维动画） |  |  |
|  |  | 16.4、腹膜后腔及器官的解剖操作（三维动画） |  |  |
|  |  | 17、盆部与会阴 |  |  |
|  |  | 17.1、盆部的解剖操作（三维动画） |  |  |
|  |  | 17.2、会阴的解剖操作 |  |  |
|  |  | 三维教学（三维动画）、实训（三维仿真实训操作） |  |  |
|  |  | 18、脊柱区 |  |  |
|  |  | 18.1、脊柱区的解剖操作 |  |  |
|  |  | 三维教学（三维动画）、实训（三维仿真实训操作） |  |  |
|  |  | 18.2、临床意义-腰椎穿刺（三维动画） |  |  |
|  |  | 19、上肢 |  |  |
|  |  | 19.1、胸壁前部、腋区解剖操作 |  |  |
|  |  | 三维教学（三维动画）、实训（三维仿真实训操作） |  |  |
|  |  | 19.2、臂前部、肘前部和前臂前部 |  |  |
|  |  | 三维教学（三维动画）、实训（三维仿真实训操作） |  |  |
|  |  | 19.3、手掌部解剖操作 |  |  |
|  |  | 三维教学（三维动画）、实训（三维仿真实训操作） |  |  |
|  |  | 19.4、臂后部、前臂后部及手背 |  |  |
|  |  | 三维教学（三维动画）、实训（三维仿真实训操作） |  |  |
|  |  | 20、下肢 |  |  |
|  |  | 20.1、股前部内侧区解剖 |  |  |
|  |  | 三维教学（三维动画）、实训（三维仿真实训操作） |  |  |
|  |  | 20.2、臀区与股后区解剖 |  |  |
|  |  | 三维教学（三维动画）、实训（三维仿真实训操作） |  |  |
|  |  | 20.3、小腿前外侧区解剖 |  |  |
|  |  | 三维教学（三维动画）、实训（三维仿真实训操作） |  |  |
|  |  | 20.4 腘窝及小腿后区解剖 |  |  |
|  |  | 三维教学（三维动画）、实训（三维仿真实训操作） |  |  |
|  |  | 21、软件实训模块包括解剖刀、肠剪、砍骨刀、持针钳、穿刺探针、敷料镊子、弓形锯、勾状探针、骨锤、骨刀等多种常用解剖器械的选择，正确提交后，方可进行局部解剖实训仿真。 |  |  |
|  |  | 22、用户可通过在实训界面中拖拽马克笔画线，模拟局部解剖皮肤切口。 |  |  |
|  |  | 23、 用户通过拖拽解剖器械掌握人体重点浅层结构和深层结构。 |  |  |
| 8 | 护理学 | 一、性能参数 | 16 | 套 |
|  |  | 1、采用B/S模式（Browser/Server，浏览器/服务器模式），基于英特网/校园网实现。在用户浏览器中嵌入虚拟现实三维互动引擎完成3D虚拟现实场景的渲染显示与实验互动操作，3D图形底层渲染支持OpenGL, DirectX, 以及软件渲染，并采用多线程socket实现动态3D数据传送，同时通过与PHP动态网页相结合的方式，实现整个客户端的浏览与操作界面。 |  |  |
|  |  | 2、有完善的权限管理与安全管理，可以通过权限控制进行用户管理，按权限将用户分为教师、学生和各级管理员角色，不同角色的操作权限也不一样。 |  |  |
|  |  | 3、采用基于Web3D虚拟现实三维互动技术，能实现智能互动拆装及虚拟仿真实验操作、能够智能判断用户在3D场景中的操作，并做出实时智能反应。 |  |  |
|  |  | 4、所有的3D动画、3D模型及平台数据均采用128位随机加密技术以保证平台数据的安全性。 |  |  |
|  |  | 5、教学资源中的三维模型具有数据量小的特点，如至少含有500个以上零部件的逼真设备或三维虚拟实训场景的三维模型数据量小于1MB，能够满足大量虚拟仿真三维模型的快速通过互联网传送到学生终端计算机的效果，并实现与三维仿真场景的实时互动操作。 |  |  |
|  |  | 6、平台具有虚拟现实三维互动教学平台与引擎, 教师可根据教学需要对平台上的所有教学资源进行个性化修改或二次开发。 |  |  |
|  |  | 7、智能搜索引擎 |  |  |
|  |  | 智能搜索引擎可通过关键字搜索资源、课程和公开课等云平台内所有内容。搜索结果可分类显示课件、图片、视频、音频、Word、PPT、三维等类型的资源。搜索结果可显示贡献者和发布时间，并具有预览功能。 |  |  |
|  |  | 8、基础课程管理模块 |  |  |
|  |  | 8.1、课程信息包括课程目录、资源等内容，管理员可修改课程信息。学员可对课程进行收藏。 |  |  |
|  |  | 8.2、课程内容编辑功能可对课程目录、章节、试卷和资料进行添加、编辑、排序和删除。课程内容编辑支持图文、音频、视频、PPT等文档格式混编和混排，并可添加和编辑摘要。 |  |  |
|  |  | 8.3、可设置教师负责课程，相应教师会得到课程管理的权限。课程发布后，教师可在学习该课程的学员中查看课程学员的学习进度。 |  |  |
|  |  | 9、题库、作业和考试模块 |  |  |
|  |  | 9.1、题库支持填空题、单选题、多选题、判断题和问答题。题库可以逐一录入题目，也可以批量导入和导出题目。题库可对各种题型进行分类管理，支持分类筛选和搜索功能。 |  |  |
|  |  | 9.2、智能组卷功能，可自定义选择需考试的知识点、题目难易度、数量和分值，根据课程内容范围，从题库中智能抽选题目组成试卷。 |  |  |
|  |  | 9.3、在线考试功能，可设定考试时间、考试时长和参加考试的学员，可从试卷库中抽选试卷进行考试。 |  |  |
|  |  | 9.4、智能评阅功能，学员在规定时间内完成作业或考试后，平台自动对作业或试卷进行智能评阅。智能评阅不仅能判断答题的对错情况，并可进行智能评分，以及反馈标准答案。 |  |  |
|  |  | 9.5、学员可查阅批阅后的作业和试卷，查看内容包括答题情况、分数、点评、解析，并可根据教师设定重做习题或重新考试。 |  |  |
|  |  | 9.6、学员有错题集模块，收集对应学员曾经做错的各个题目，且在该模块下能将错题进行重复练习。 |  |  |
|  |  | 10、教学辅助模块——公开课 |  |  |
|  |  | 10.1、平台具有备课功能，教师可自由调用和组织平台内以及用户新增的教学资源，可根据教学需要生成每堂课程的教学内容。 |  |  |
|  |  | 10.2、平台具有课程讨论功能，用户可查看帖子和发帖，可回复他人的发帖，讨论与本课程相关的问题进行师生互动。 |  |  |
|  |  | 10.3、平台具有课程资料功能，用户可对自己课程下所有的文件进行管理，使用以及分享。 |  |  |
|  |  | 10.4、平台具有任务情况功能，用户可查阅该课程下的所有的学员的学习情况，包括学习时间、任务完成情况和课程资料下载情况等。 |  |  |
|  |  | 10.5、平台具有学习笔记功能，用户可在课程所学章节内随时记录学习笔记。 |  |  |
|  |  | 11、个人中心模块 |  |  |
|  |  | 平台用户可进入个人中心模块，该模块具有以下功能。 |  |  |
|  |  | 11.1、我的收藏，保存用户收藏的课程。 |  |  |
|  |  | 11.2、学习记录，记录用户学习的课程进度记录，可快速进入课程继续学习。 |  |  |
|  |  | 11.3、资料修改，可修改用户个人资料，包括手机号码、邮箱、身份证号、性别、所在地、出生日期和个人简介等信息；可修改头像，可修改登陆密码。 |  |  |
|  |  | 11.4、好友管理，具有好友列表，包括好友ID、性别、用户类型和联系方式。可查看发出请求、好友请求、添加好友、群邀请和加群申请。 |  |  |
|  |  | 11.5、数据同步，支持平台公开课数据导出和导入功能。 |  |  |
|  |  | 12、用户管理模块 |  |  |
|  |  | 12.1、平台具有用户管理功能，可添加新用户，查询、查看、编辑用户信息。可批量导入用户，支持批量导入系统默认用户字段数据。 |  |  |
|  |  | 12.2、平台可发送密码重置邮件，可向用户发送密码重置邮件。 |  |  |
|  |  | 13、平台内置Web3D可视化编辑器，用户可自行开发课件内容，并且自己创建三维模型及制作三维动画，或对平台现有的三维型和三维动画进行编辑修改。 |  |  |
|  |  | 14、平台内置Web3D可视化编辑器支持UG、PRO/E、3DMAX等多种文件的转换与应用。 |  |  |
|  |  | Web3DEditor 关键特性：友好的图形编辑界面、简单易学的建模动画流程、强大的3D图形处理能力、任意角度、实时的3D显示、支持导航图显示功能、强大的物理引擎，实时计算、支持模型的导入导出、支持雾气节点，可增强场景真实度、提供多种样式、逼真的太阳光晕供选择、编辑挤压造型时支持物体尺寸的显示和修改、可导出序列帧，方便后期编辑合成、支持动画录制，可方便录制各种动画、支持编组，方便整体操作、支持撤消恢复，避免误操作、支持对物体的旋转、缩放和平移等操作、拥有模型和材质库、支持实体显示、线框显示显示方式、可随意更改所有模型的高度，改变材质、颜色、贴图等、支持贴图动画制作、支持挤压造型制作、支持骨骼动画导入、支持直线轨迹动画制作、自带材质库，可任意更换物体材质、支持软件抗锯齿，可生成高精度画面支持点击物体触发动作、支持距离触发动作、支持行走相机、飞行相机、绕物旋转相机等相机、支持导入3DSMAX关键帧动画。 |  |  |
|  |  | 15、智能导学 |  |  |
|  |  | 平台具有智能导学功能，可为用户提供实时的智能指导。在用户学习课程遇到困难时，智能导学功能可通过文字和图片等信息，实时指导用户下一步操作，进而完成该课程的学习。智能导学功能支持串行和并行的流程式引导，可实时跟踪和记录客户当前的操作。智能导学支持后台编辑，可持续更新智能导学内容。 |  |  |
|  |  | 16、平台中的三维仿真资源（包括三维模型）均可以应用到教学PPT里，方便进行互动教学，并且在PPT里可以进行三维互动操作。 |  |  |
|  |  | 二、功能参数 |  |  |
|  |  | 系统分为教学、实训模块 |  |  |
|  |  | 1、实验仪器展示 |  |  |
|  |  | 教学： |  |  |
|  |  | 开口钳（三维模型展示）、长镊子（三维模型展示）、短镊子（三维模型展示）、氧气面罩（三维模型展示）、液态石蜡（三维模型展示）、电动吸引仪（三维模型展示）、雾化器（三维模型展示）、置物罐（三维模型展示）、一次性集尿袋、导尿管（三维模型展示）、氧气筒（三维模型展示）、吸痰管（三维模型展示）、无菌贮槽（三维模型展示）、无菌罐（三维模型展示）、弯止血钳（三维模型展示）、卵圆钳（三维模型展示）、静脉留置针（三维模型展示）、头皮针（三维模型展示）、肠道冲洗袋（三维模型展示）、鼻氧管（三维模型展示）、PICC（三维模型展示）、水银血压计（三维模型展示）、弯盘（三维模型展示）、注射器（三维模型展示）、棉棒（三维模型展示）、听诊器（三维模型展示）、治疗车（三维模型展示）、血气分析仪（三维模型展示）、胃管鼻饲管（三维模型展示） |  |  |
|  |  | 功能描述： |  |  |
|  |  | 医疗相关器械模型展示，支持各个角度旋转及缩放观察 |  |  |
|  |  | 2、口腔护理 |  |  |
|  |  | 教学： 口腔护理（上）（三维动画）、口腔护理（下）（三维动画）；实训： 口腔护理（三维互动仿真实训）； |  |  |
|  |  | 3、静脉血标本采集术 |  |  |
|  |  | 教学： 静脉血标本采集术（上）（三维动画）、静脉血标本采集术（下）（三维动画）；实训： 静脉血标本采集术（三维互动仿真实训） |  |  |
|  |  | ▲4、皮下注射法 |  |  |
|  |  | 教学： 皮下注射法（三维动画）；实训： 皮下注射法（三维互动仿真实训）； |  |  |
|  |  | 5、肌内注射法 |  |  |
|  |  | 教学：肌内注射法（三维动画）；实训：肌内注射法（三维互动仿真实训）； |  |  |
|  |  | ▲6、皮内注射法 |  |  |
|  |  | 教学：皮内注射法（三维动画）；实训：皮内注射法（三维互动仿真实训）； |  |  |
|  |  | ▲7、鼻饲术 |  |  |
|  |  | 教学：鼻饲术（三维动画）；实训：鼻饲术（三维互动仿真实训） |  |  |
|  |  | 8、水银血压仪测量法 |  |  |
|  |  | 教学：水银血压仪测量法（三维动画）；实训：水银血压仪测量法（三维互动仿真实训）； |  |  |
|  |  | 9、吸痰术 |  |  |
|  |  | 教学：吸痰术（三维动画）；实训：口腔护理（三维互动仿真实训） |  |  |
|  |  | 10、周围静脉输液术 |  |  |
|  |  | 教学：周围静脉输液术（三维动画）；实训：周围静脉输液术（三维互动仿真实训）； |  |  |
|  |  | 11、无菌技术 |  |  |
|  |  | 教学：无菌技术（三维动画）；实训：无菌技术（三维互动仿真实训）； |  |  |
|  |  | 12、基本生命支持技术 |  |  |
|  |  | 教学：基本生命支持技术（三维动画）；实训：基本生命支持技术（三维互动仿真实训） |  |  |
|  |  | 13、氧气吸入法 |  |  |
|  |  | 教学：氧气吸入法（三维动画）；实训：氧气吸入法（三维互动仿真实训） |  |  |
|  |  | 14、超声雾化吸入术 |  |  |
|  |  | 教学：超声雾化吸入术（三维动画）；实训：超声雾化吸入术（三维互动仿真实训） |  |  |
|  |  | 15、穿脱隔离衣 |  |  |
|  |  | 教学：穿脱隔离衣（三维动画）；实训：穿脱隔离衣（三维互动仿真实训）； |  |  |
|  |  | 16、大量不保留灌肠 |  |  |
|  |  | 教学：大量不保留灌肠（三维动画）；实训：大量不保留灌肠（三维互动仿真实训）； |  |  |
|  |  | 17、经外周中心静脉输液管输液术（PICC） |  |  |
|  |  | 教学：经外周中心静脉输液管输液术（三维动画）；实训：经外周中心静脉输液管输液术（三维互动仿真实训） |  |  |
|  |  | 18、静脉留置针输液术 |  |  |
|  |  | 教学：静脉留置针输液术（三维动画）；实训：静脉留置针输液术（三维互动仿真实训） |  |  |
|  |  | 19、床上擦浴 |  |  |
|  |  | 教学：床上擦浴（三维动画）；实训：床上擦浴（三维互动仿真实训） |  |  |
|  |  | 20、导尿术 |  |  |
|  |  | 教学：导尿术（三维动画）；实训：导尿术（三维互动仿真实训） |  |  |
|  |  | 21、卧床患者更换床单法 |  |  |
|  |  | 教学：卧床患者更换床单法（三维动画）；实训：卧床患者更换床单法（三维互动仿真实训） |  |  |
|  |  | 22、教学功能：完整的护理操作流程演示，结合最新授课教材及专家指导，同步更新；虚拟护士、病人、虚拟病房及配药室，真实体验教学，生动有趣。 |  |  |
|  |  | 23、实训功能：三维互动仿真，操作者置身虚拟病房及配药室，以护士的身份完成操作，步骤严谨，互动性强。通过鼠标平移、旋转、点击的方式，完成实训操作，触发对应动画或观看对应的视频解说。设置智能导学，提示操作信息，帮助完成学习；设置跳步功能，对操作重点难点可重复学习。 |  |  |
| 9 | 服务费 | 安装调试培训费用 | 1 | 项 |
| 机电一体化专业 |  |  |  |  |
| 1 | 虚拟眼镜套装 | 屏幕：2个3.4及以上英寸屏幕 | 16 | 套 |
|  |  | 分辨率：单眼分辨率1440*1700，双眼分辨率2880*1700 |  |  |
|  |  | 可视角度：最大110° |  |  |
|  |  | 刷新率：90hz |  |  |
|  |  | 前置摄像头 |  |  |
|  |  | 传感器：陀螺仪、瞳距矫正、G-sensor矫正、霍尔传感器、触摸传感器、加速度计、32个头戴式激光定位设备感应器 |  |  |
|  |  | 音频：侧面耳机接口 |  |  |
|  |  | 内建麦克风：有 |  |  |
|  |  | 接口：USB-C3.0，DP1.2，与MODS的专用连接 |  |  |
|  |  | 操控手柄×2 |  |  |
| 2 | 工作站 | 460W 机箱 | 16 | 台 |
|  |  | 英特尔 酷睿 I7十代及以上处理器 自带正版操作系统： |  |  |
|  |  | 16GB UDIMM，3200MT/s，NECC |  |  |
|  |  | 4个 DDR4 内存扩展插槽 |  |  |
|  |  | 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 桌面级 3.5英寸硬盘 |  |  |
|  |  | 2.5英寸 512GB M.2 固态硬盘 |  |  |
|  |  | 集成英特尔 AHCI 芯片SATA 控制器 (6 x 6.0Gb/s) - SW RAID 0/1/5/10 |  |  |
|  |  | 内置光驱 |  |  |
|  |  | 电源线(中国) |  |  |
|  |  | 机箱防盗开关 |  |  |
|  |  | Geforce GTX1660-6G 及以上显卡 |  |  |
|  |  | 不含显示器 |  |  |
|  |  | 不含音箱 |  |  |
|  |  | 集成英特尔I217千兆以太网控制器，支持英特尔远程 唤醒、PXE和巨型帧 |  |  |
|  |  | 无附加PCIe扩展卡 |  |  |
|  |  | USB 光电鼠标黑色 |  |  |
|  |  | 商务键盘(简体中文) |  |  |
| 3 | 显示器 | 32寸4K显示器，分辨率3840*2160 | 16 | 台 |
| 4 | 线材配件 | 线材配件列表（一套）： | 1 | 批 |
|  |  | 1.定位器支架（选配）； |  |  |
|  |  | 2.排插若干； |  |  |
|  |  | 3.HDMI高清线5米； |  |  |
|  |  | 4.USB转方口线3米； |  |  |
|  |  | 5.交互一体机支架（选配）； |  |  |
|  |  | 6.超五类网线（配套水晶头）20米； |  |  |
| 5 | 86寸触控一体机 | 一、一体机功能部分： | 1 | 台 |
|  |  | 1.液晶屏显示尺寸：≥86英寸；LED背光源；DLED；显示比例：16:9；水平可视角度：≥178°；图像分辨率：≥3840×2160 ；灰阶等级：≥256级,液晶屏达到A级标准。 |  |  |
|  |  | 2.▲采用红外触控技术。在Android、Windows系统双系统下均支持20点触控，支持多人同时书写和擦除。（提供具有中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |
|  |  | 3.▲设备自带安卓操作系统，安卓版本Android9.0 ；与可插拔式电脑系统形成双系统；4核CPU、2核GPU、4核协处理器，共计10 核；RAM≥2G，ROM≥8G；（提供具有中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |
|  |  | 4.▲高清编解码：整机产品支持纯硬件高清解码技术，支持H.265 解码（高效视频编码(HighEfficiency Video Coding)）；支持 4K(3840×2160)超高清视频；（提供具有中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |
|  |  | 5.扬声器：功率15W*2。 |  |  |
|  |  | 6.▲音效：支持DTS音效解码和杜比音效解码，支持开启/关闭DTS音效，营造沉浸式氛围。（提供具有中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |
|  |  | 7.前置接口：为方便教师使用，具备至少前置一路HDMI输入；三路USB3.0， USB 接口支持在Windows和Android 系统下被读取，即插即用。 |  |  |
|  |  | 8.▲USB模式：为方便使用，每个前置USB接口均支持以下四种模式：Android USB、电脑 USB、智能USB、外接USB；可根据具体需求将前置USB自定义成以上四种模式中的任意一种； |  |  |
|  |  | 9.▲前置按键：为方便使用，前置物理按键≤1个，前置一个物理按键，支持调取中控菜单，支持锁定/解锁屏幕、支持一体机开机、支持一体机待机、支持电脑开/关机。（提供具有中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |
|  |  | 10.▲WiFi和蓝牙：内置 2.4G/5G双频WiFi，支持WiFi 上网和建立热点，支持蓝牙5.0；（提供具有中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |
|  |  | 11.▲软控菜单：支持在任意信号源通道任意屏幕位置五指调取软控菜单，菜单包含：安卓、信号源、锁屏、息屏、待机、半屏显示、电脑开关、音量加减、设置、返回；软控菜单无操作自动隐藏，无需手动关闭。（提供具有中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |
|  |  | 12.工具菜单：为方便走动式使用，支持在任意通道下通过两指快速调出工具菜单，菜单包含：批注、白板、截图、无线显示、蓝牙音乐、聚光灯、计时器、低蓝光护眼等。 |  |  |
|  |  | 13.▲一网通：在Windows系统下接入有线或无线网络，Android系统也能实现上网；反之，Android系统实现上网，Windows系统同时也能实现上网。 |  |  |
|  |  | 14.前置二维码：扫描整机前置二维码可获取：产品型号、产品编号、一键报装、一键报修、电子说明书、在线客服。方便客户查询整机信息以及报修、报装服务； |  |  |
|  |  | 15.▲权限管理：整机可对开机锁、锁屏、恢复出厂设置、一键还原插拔式电脑四个功能进行权限设置；开启权限管理后，通过密码解锁后进行操作。 |  |  |
|  |  | 16.一键电脑还原：整机软件具备电脑一键还原功能，进行系统还原设置时，软件弹出确认提示窗口，不接受按键还原，防止衣角等身体碰触发生误操作； |  |  |
|  |  | 17.定时开关机：整机支持定时开关机，用户可根据需求设置24小时任意时间点定时开关机；一次设置完成后，每天按设定时间开关机，便于管理员更好地管理校园设备； |  |  |
|  |  | 18.安卓主页：支持显示传屏设备连接状态、WiFi和热点开关状态及智能笔低电量提示；支持使用安卓主界面下的快捷键一键快速切换到Windows系统； |  |  |
|  |  | 19.▲电脑无线传屏：不需要借助外接盒子即可实现电脑无线传屏，可将电脑画面实时传输到大屏上，同时可将电脑音频信号传输至大屏进行播放，并且可将大屏上的触控信号回传至电脑中，实现反向操作；整机支持同时接收并显示4个电脑画面； |  |  |
|  |  | 20.移动设备无线传屏：支持将手机/PAD屏幕画面和文件实时投影到大屏上，并且可将手机/PAD（Android、IOS系统）的音频信号传输至大屏。支持Miracast协议、DLNA协议和AirPlay协议，实现Android和IOS设备与大屏连接，可传送音乐、图片、视频功能。 |  |  |
|  |  | 21.一键自检：整机支持对系统硬盘，系统内存、触控框、PC模块、网络信息、光感系统进行检测；若检测存在故障，则提供电话、二维码、邮箱三种保修方式，直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 |  |  |
|  |  | 22.画面冻结：整机支持任意通道画面冻结并可将冻结画面进行放大和缩小，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽，便于教师强调当前画面内容； |  |  |
|  |  | 23.半屏下降：整机支持显示画面下移，可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移，并可进行触控，方便用户操作；点击屏幕上半部任何区域即可恢复全屏显示； |  |  |
|  |  | 24.▲视频展台功能：无PC 状态下，支持在安卓系统下直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏、四分屏，最高支持16 分屏，可同时进行对比教学，可任意更换分屏画面内容； |  |  |
|  |  | 25.超解像模式：整机支持超解像模式，开启后可提升画面清晰度，教学文本显示效果更佳； |  |  |
|  |  | 26.低蓝光护眼模式：整机支持开启/关闭低蓝光护眼模式，开启低蓝光护眼模式后，整机会降低蓝光辐射，呵护师生视力。 |  |  |
|  |  | 27.白板软件： |  |  |
|  |  | 1）笔色：支持20种颜色；支持滑动调整笔迹粗细； |  |  |
|  |  | 2）擦除方式：支持手势识别板擦，手动选择板擦、圈选擦除、清屏； |  |  |
|  |  | 3）白板书写内容可导出PNG、PDF和HMF格式； |  |  |
|  |  | 4）白板书写支持自定义笔锋效果，支持开启/关闭该功能； |  |  |
|  |  | 5、）图形智能识别：①支持手绘的多种图形可自动识别并转化为标准图形：圆圈、方形、三角形、箭头、梯形、平行四边；②支持对图形大小进行调整； |  |  |
|  |  | ▲6）智能表格绘制：安卓下支持智能图表绘制，通过识别矩形图形后手绘增加表格行列，表格中书写区域可根据书写内容自适应大小，表格内容与表格边界可同时选中并一并拖动；形成表格对象后可以直接点击按钮添加行或者列。并且智能图标支持删减表格中的行。（提供具有中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |
|  |  | 7）白板内容分享：支持扫描二维码分享和邮件分享白板内容； |  |  |
|  |  | 28.▲侧拉目录板：支持在任意通道下从屏幕一侧快速拖出书写白板；可根据需求选择书写白板的展开面积的大小；支持书写、擦除、截图功能，支持可自定义开启或关闭目录板；（提供具有中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |
|  |  | 29.▲签到墙：整机支持拍照签到功能，照片可进行签名并保存到整机内；签名墙可更换背景图片；签名可更改为任意颜色；签名墙支持四种展示效果。 |  |  |
|  |  | 30.▲欢迎页：预置五种欢迎页模板，用户同时可自定义欢迎页，支持插入图片、视频、音频、文字，可调整字体大小、颜色以及对齐格式；（提供具有中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |
|  |  | 31.▲整机预装自主品牌的网络教学微课平台。 |  |  |
|  |  | 32.安卓助手：支持系统内存清理，支持应用卸载，内存数据（可用内存数据、全部内存数据）显示、硬盘数据显示（用户可用空间、用户已使用空间、系统使用空间、全部硬盘空间）；支持网络速度、网络强度、网络信道的检测。 |  |  |
|  |  | 调整画面显示比例：整机支持触控的形式，实现切换画面显示比例（16:9，4:3，点对点）； |  |  |
|  |  | 提供生产厂家对该项目的三年售后服务承诺。 |  |  |
|  |  | 33、▲为了保证交互平板产品后续可扩展性，一体机采用符合INTEL标准协议的80pin OPS接口，拒绝非标准接口ops电脑； |  |  |
|  |  | 34、▲处理器：Intel 酷睿I5十代及以上，自带正版操作系统； |  |  |
|  |  | 35、内存：8G DDR3或以上配置；硬盘：128G固态硬盘或以上配置；内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M； |  |  |
|  |  | 36、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口； |  |  |
|  |  | 37、具有视频输出接口：HDMI+VGA接口； |  |  |
|  |  | 38、具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗； |  |  |
|  |  | 39、带移动支架 |  |  |
| 6 | 机电传动控制 | 一、性能参数 | 16 | 套 |
|  |  | 1、采用B/S模式（Browser/Server，浏览器/服务器模式），基于英特网/校园网实现。在用户浏览器中嵌入虚拟现实三维互动引擎完成3D虚拟现实场景的渲染显示与实验互动操作，3D图形底层渲染支持OpenGL, DirectX, 以及软件渲染，并采用多线程socket实现动态3D数据传送，同时通过与PHP动态网页相结合的方式，实现整个客户端的浏览与操作界面。 |  |  |
|  |  | 2、有完善的权限管理与安全管理，可以通过权限控制进行用户管理，按权限将用户分为教师、学生和各级管理员角色，不同角色的操作权限也不一样。 |  |  |
|  |  | 3、采用基于Web3D虚拟现实三维互动技术，能实现智能互动拆装及虚拟仿真实验操作、能够智能判断用户在3D场景中的操作，并做出实时智能反应。 |  |  |
|  |  | 4、所有的3D动画、3D模型及平台数据均采用128位随机加密技术以保证平台数据的安全性。 |  |  |
|  |  | 5、教学资源中的三维模型具有数据量小的特点，如至少含有500个以上零部件的逼真设备或三维虚拟实训场景的三维模型数据量小于1MB，能够满足大量虚拟仿真三维模型的快速通过互联网传送到学生终端计算机的效果，并实现与三维仿真场景的实时互动操作。 |  |  |
|  |  | 6、平台具有虚拟现实三维互动教学平台与引擎, 教师可根据教学需要对平台上的所有教学资源进行个性化修改或二次开发。 |  |  |
|  |  | 7、智能搜索引擎 |  |  |
|  |  | 智能搜索引擎可通过关键字搜索资源、课程和公开课等云平台内所有内容。搜索结果可分类显示课件、图片、视频、音频、Word、PPT、三维等类型的资源。搜索结果可显示贡献者和发布时间，并具有预览功能。 |  |  |
|  |  | 8、基础课程管理模块 |  |  |
|  |  | 8.1、课程信息包括课程目录、资源等内容，管理员可修改课程信息。学员可对课程进行收藏。 |  |  |
|  |  | 8.2、课程内容编辑功能可对课程目录、章节、试卷和资料进行添加、编辑、排序和删除。课程内容编辑支持图文、音频、视频、PPT等文档格式混编和混排，并可添加和编辑摘要。 |  |  |
|  |  | 8.3、可设置教师负责课程，相应教师会得到课程管理的权限。课程发布后，教师可在学习该课程的学员中查看课程学员的学习进度。 |  |  |
|  |  | 9、题库、作业和考试模块 |  |  |
|  |  | 9.1、题库支持填空题、单选题、多选题、判断题和问答题。题库可以逐一录入题目，也可以批量导入和导出题目。题库可对各种题型进行分类管理，支持分类筛选和搜索功能。 |  |  |
|  |  | 9.2、智能组卷功能，可自定义选择需考试的知识点、题目难易度、数量和分值，根据课程内容范围，从题库中智能抽选题目组成试卷。 |  |  |
|  |  | 9.3、在线考试功能，可设定考试时间、考试时长和参加考试的学员，可从试卷库中抽选试卷进行考试。 |  |  |
|  |  | 9.4、智能评阅功能，学员在规定时间内完成作业或考试后，平台自动对作业或试卷进行智能评阅。智能评阅不仅能判断答题的对错情况，并可进行智能评分，以及反馈标准答案。 |  |  |
|  |  | 9.5、学员可查阅批阅后的作业和试卷，查看内容包括答题情况、分数、点评、解析，并可根据教师设定重做习题或重新考试。 |  |  |
|  |  | 9.6、学员有错题集模块，收集对应学员曾经做错的各个题目，且在该模块下能将错题进行重复练习。 |  |  |
|  |  | 10、教学辅助模块——公开课 |  |  |
|  |  | 10.1、平台具有备课功能，教师可自由调用和组织平台内以及用户新增的教学资源，可根据教学需要生成每堂课程的教学内容。 |  |  |
|  |  | 10.2、平台具有课程讨论功能，用户可查看帖子和发帖，可回复他人的发帖，讨论与本课程相关的问题进行师生互动。 |  |  |
|  |  | 10.3、平台具有课程资料功能，用户可对自己课程下所有的文件进行管理，使用以及分享。 |  |  |
|  |  | 10.4、平台具有任务情况功能，用户可查阅该课程下的所有的学员的学习情况，包括学习时间、任务完成情况和课程资料下载情况等。 |  |  |
|  |  | 10.5、平台具有学习笔记功能，用户可在课程所学章节内随时记录学习笔记。 |  |  |
|  |  | 11、个人中心模块 |  |  |
|  |  | 平台用户可进入个人中心模块，该模块具有以下功能。 |  |  |
|  |  | 11.1、我的收藏，保存用户收藏的课程。 |  |  |
|  |  | 11.2、学习记录，记录用户学习的课程进度记录，可快速进入课程继续学习。 |  |  |
|  |  | 11.3、资料修改，可修改用户个人资料，包括手机号码、邮箱、身份证号、性别、所在地、出生日期和个人简介等信息；可修改头像，可修改登陆密码。 |  |  |
|  |  | 11.4、好友管理，具有好友列表，包括好友ID、性别、用户类型和联系方式。可查看发出请求、好友请求、添加好友、群邀请和加群申请。 |  |  |
|  |  | 11.5、数据同步，支持平台公开课数据导出和导入功能。 |  |  |
|  |  | 12、用户管理模块 |  |  |
|  |  | 12.1、平台具有用户管理功能，可添加新用户，查询、查看、编辑用户信息。可批量导入用户，支持批量导入系统默认用户字段数据。 |  |  |
|  |  | 12.2、平台可发送密码重置邮件，可向用户发送密码重置邮件。 |  |  |
|  |  | 13、平台内置Web3D可视化编辑器，用户可自行开发课件内容，并且自己创建三维模型及制作三维动画，或对平台现有的三维型和三维动画进行编辑修改。 |  |  |
|  |  | 14、平台内置Web3D可视化编辑器支持UG、PRO/E、3DMAX等多种文件的转换与应用。 |  |  |
|  |  | Web3DEditor 关键特性：友好的图形编辑界面、简单易学的建模动画流程、强大的3D图形处理能力、任意角度、实时的3D显示、支持导航图显示功能、强大的物理引擎，实时计算、支持模型的导入导出、支持雾气节点，可增强场景真实度、提供多种样式、逼真的太阳光晕供选择、编辑挤压造型时支持物体尺寸的显示和修改、可导出序列帧，方便后期编辑合成、支持动画录制，可方便录制各种动画、支持编组，方便整体操作、支持撤消恢复，避免误操作、支持对物体的旋转、缩放和平移等操作、拥有模型和材质库、支持实体显示、线框显示显示方式、可随意更改所有模型的高度，改变材质、颜色、贴图等、支持贴图动画制作、支持挤压造型制作、支持骨骼动画导入、支持直线轨迹动画制作、自带材质库，可任意更换物体材质、支持软件抗锯齿，可生成高精度画面支持点击物体触发动作、支持距离触发动作、支持行走相机、飞行相机、绕物旋转相机等相机、支持导入3DSMAX关键帧动画。 |  |  |
|  |  | 15、智能导学 |  |  |
|  |  | 平台具有智能导学功能，可为用户提供实时的智能指导。在用户学习课程遇到困难时，智能导学功能可通过文字和图片等信息，实时指导用户下一步操作，进而完成该课程的学习。智能导学功能支持串行和并行的流程式引导，可实时跟踪和记录客户当前的操作。智能导学支持后台编辑，可持续更新智能导学内容。 |  |  |
|  |  | 16、平台中的三维仿真资源（包括三维模型）均可以应用到教学PPT里，方便进行互动教学，并且在PPT里可以进行三维互动操作。 |  |  |
|  |  | 二、功能参数 |  |  |
|  |  | 系统分为教学、实训模块 |  |  |
|  |  | 一、教学模块 |  |  |
|  |  | （一）直流电机 |  |  |
|  |  | 1.1、直流电机结构展示（三维结构爆炸图） |  |  |
|  |  | 1.2、直流电机转速控制（三维动画） |  |  |
|  |  | （二）交流电机 |  |  |
|  |  | 2.1、三相异步电动机 |  |  |
|  |  | 2.1.1 三相异步电机结构展示（三维结构爆炸图） |  |  |
|  |  | 2.1.2 鼠笼型三相异步电机转速控制（三维动画） |  |  |
|  |  | 2.2、电动机出线端的组别和绕线首末端判断（理论+三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 2.3、电动机绝缘测量（理论+三维动画） |  |  |
|  |  | 2.4、三相交流异步电动机变频调速原理（理论） |  |  |
|  |  | 2.5、三菱变频器介绍（理论+三维动画） |  |  |
|  |  | 2.6、用M旋钮设定频率运行（理论+三维动画） |  |  |
|  |  | 2.7、用M旋钮作为定位器使用进行运行（理论+三维动画） |  |  |
|  |  | 2.8、从端子实施启动停止操作（外部运行）（理论+三维动画） |  |  |
|  |  | （三）特种电机 |  |  |
|  |  | 3.1、交流伺服电机（三维虚拟模型展示） |  |  |
|  |  | 3.2、直流伺服电机（三维虚拟模型展示） |  |  |
|  |  | 3.3、步进电机介绍（理论+三维虚拟模型展示） |  |  |
|  |  | 3.4、步进电机正反传环形脉冲分配表（三维动画） |  |  |
|  |  | 3.5、硬件原理图（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | （四）传动控制 |  |  |
|  |  | 4.1、低压电器模型展示（三维结构爆炸图+三维动画） |  |  |
|  |  | 4.1.1闸刀开关：器件结构、器件原理 |  |  |
|  |  | 4.1.2 组合开关：器件结构、器件原理 |  |  |
|  |  | 4.1.3空气开关：器件结构、器件原理 |  |  |
|  |  | 4.1.4交流接触器：器件结构、器件原理 |  |  |
|  |  | 4.1.5热继电器：器件结构、器件原理 |  |  |
|  |  | 4.1.6按钮：器件结构、器件原理 |  |  |
|  |  | 4.1.7倒顺开关：器件结构、器件原理 |  |  |
|  |  | 4.1.8位置开关：器件结构、器件原理 |  |  |
|  |  | 4.1.9时间继电器：器件结构、器件原理 |  |  |
|  |  | 4.1.10通电延时：器件结构、器件原理 |  |  |
|  |  | 4.1.11中间继电器：器件结构、器件原理 |  |  |
|  |  | 4.1.12速度继电器：器件结构、器件原理 |  |  |
|  |  | 4.1.13断电延时：器件结构、器件原理 |  |  |
|  |  | 4.2 PLC控制 （理论） |  |  |
|  |  | PLC的结构与工作原理、基本指令的使用、步进顺控指令的使用、功能指令的使用（理论） |  |  |
|  |  | 4.3 机床控制 |  |  |
|  |  | 4.3.1 CA6140车床 |  |  |
|  |  | 4.3.1.1 CA6140车床主要结构（三维虚拟模型仿真展示） |  |  |
|  |  | 4.3.1.2 CA6140的运动方式（三维动画） |  |  |
|  |  | 4.3.2 M7130平床 |  |  |
|  |  | 4.3.2.1 M7130主要结构（三维虚拟模型仿真展示） |  |  |
|  |  | 4.3.2.2 M7130运动方式（三维动画） |  |  |
|  |  | 4.3.3 摇臂钻床 |  |  |
|  |  | 4.3.3.1 摇臂钻床结构（三维虚拟模型仿真展示） |  |  |
|  |  | 4.3.3.2 摇臂钻床运动方式（三维动画） |  |  |
|  |  | 4.3.4 卧式镗床 |  |  |
|  |  | 4.3.4.1 卧式镗床主要结构（三维虚拟模型仿真展示） |  |  |
|  |  | 4.3.4.2 卧式镗床运动方式（三维动画） |  |  |
|  |  | 电子电路 |  |  |
|  |  | 5.1、晶闸管（理论+三维虚拟模型仿真展示） |  |  |
|  |  | 5.2、二极管类库（理论+三维虚拟模型仿真展示） |  |  |
|  |  | 5.3、三极管类库（理论+三维虚拟模型仿真展示） |  |  |
|  |  | 5.4、仪表库（理论+三维虚拟模型仿真展示） |  |  |
|  |  | 5.5、晶闸管检测（理论+三维虚拟模型仿真展示） |  |  |
|  |  | 二、实训模块 |  |  |
|  |  | 直流电机 |  |  |
|  |  | 1.1、他励直流电动机测试调整（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 1.2、他励直流电动机启动、反转（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 1.3、他励直流电动机能耗制动（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 交流电机 |  |  |
|  |  | 2.1 电动机出线端组别判断（理论+三维虚拟模型仿真展示） |  |  |
|  |  | 2.2 电动机绕线首末端判断（理论+三维虚拟模型仿真展示） |  |  |
|  |  | 2.3 电动机绝缘测量（理论+三维虚拟模型仿真展示） |  |  |
|  |  | 2.4 变频器操作实训（理论+三维虚拟模型仿真展示） |  |  |
|  |  | 2.5 PU控制模式（面板操作）（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 2.6 外部控制模式（开关控制）（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 特种电机 |  |  |
|  |  | 3.1 步进电机的控制-带单片机仿真（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 传动控制（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 4.1 低压电器控制 |  |  |
|  |  | 4.1.1 三相笼型异步电动机正反转控制电路、两台三相电动机顺序启动、逆序停止控制电路、三相笼型异步电动机Y-△启动、异步电动反接制动、多台异步电动机顺序控制、双速三相异步电动机变速运行、三相异步电动机调速（变极、变频、改变转差率）、工作台自动往复控制 |  |  |
|  |  | 4.2 PLC控制 |  |  |
|  |  | 4.2.1 电动机的连续运转控制（PLC）、电动机正反转控制（PLC）、Y-△降压启动的PLC控制、广告牌流水灯光控制项目、十字路口交通灯PLC控制系统、知识竞赛抢答器控制（PLC）、四层楼宇电梯控制（PLC）、开环控制系统(PID控制)、基于plc变频调控制 |  |  |
|  |  | 4.3 机床控制 |  |  |
|  |  | 4.3.1 CA6140电气线路安装、M7130电气线路安装、摇臂钻床电气线路安装、卧式镗床电气线路安装 |  |  |
|  |  | 电子电路 |  |  |
|  |  | 5.1、晶闸管可调控制电路（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 实训模块功能参数： |  |  |
|  |  | ▲（1）可以从元器件库中任意选取所需的元件在仿真工作区自主搭建各种控制应用系统，软件会根据所搭建系统上各元器件的属性及搭建的线路实时计算，可通过万用表虚拟工具实时的测量系统中的电压、电阻值； |  |  |
|  |  | ▲（2）可根据所需搭建系统的控制要求自由的编辑PLC程序，并可以对用户编制的程序进行自动、可视化的评判； |  |  |
|  |  | ▲（3）仿真实现了三菱变频器的各种功能，可自由设置参数，切换控制模式，配合外围电路实现变频器的各种功能。 |  |  |
| 7 | 机电控制 | 一、性能参数 | 16 | 套 |
|  |  | 1、采用B/S模式（Browser/Server，浏览器/服务器模式），基于英特网/校园网实现。在用户浏览器中嵌入虚拟现实三维互动引擎完成3D虚拟现实场景的渲染显示与实验互动操作，3D图形底层渲染支持OpenGL, DirectX, 以及软件渲染，并采用多线程socket实现动态3D数据传送，同时通过与PHP动态网页相结合的方式，实现整个客户端的浏览与操作界面。 |  |  |
|  |  | 2、有完善的权限管理与安全管理，可以通过权限控制进行用户管理，按权限将用户分为教师、学生和各级管理员角色，不同角色的操作权限也不一样。 |  |  |
|  |  | 3、采用基于Web3D虚拟现实三维互动技术，能实现智能互动拆装及虚拟仿真实验操作、能够智能判断用户在3D场景中的操作，并做出实时智能反应。 |  |  |
|  |  | 4、所有的3D动画、3D模型及平台数据均采用128位随机加密技术以保证平台数据的安全性。 |  |  |
|  |  | 5、教学资源中的三维模型具有数据量小的特点，如至少含有500个以上零部件的逼真设备或三维虚拟实训场景的三维模型数据量小于1MB，能够满足大量虚拟仿真三维模型的快速通过互联网传送到学生终端计算机的效果，并实现与三维仿真场景的实时互动操作。 |  |  |
|  |  | ▲6、平台具有虚拟现实三维互动教学平台与引擎, 教师可根据教学需要对平台上的所有教学资源进行个性化修改或二次开发。（投标人提供视频演示） |  |  |
|  |  | 7、智能搜索引擎 |  |  |
|  |  | 智能搜索引擎可通过关键字搜索资源、课程和公开课等云平台内所有内容。搜索结果可分类显示课件、图片、视频、音频、Word、PPT、三维等类型的资源。搜索结果可显示贡献者和发布时间，并具有预览功能。 |  |  |
|  |  | 8、基础课程管理模块 |  |  |
|  |  | 8.1、课程信息包括课程目录、资源等内容，管理员可修改课程信息。学员可对课程进行收藏。 |  |  |
|  |  | 8.2、课程内容编辑功能可对课程目录、章节、试卷和资料进行添加、编辑、排序和删除。课程内容编辑支持图文、音频、视频、PPT等文档格式混编和混排，并可添加和编辑摘要。 |  |  |
|  |  | 8.3、可设置教师负责课程，相应教师会得到课程管理的权限。课程发布后，教师可在学习该课程的学员中查看课程学员的学习进度。 |  |  |
|  |  | 9、题库、作业和考试模块 |  |  |
|  |  | 9.1、题库支持填空题、单选题、多选题、判断题和问答题。题库可以逐一录入题目，也可以批量导入和导出题目。题库可对各种题型进行分类管理，支持分类筛选和搜索功能。 |  |  |
|  |  | 9.2、智能组卷功能，可自定义选择需考试的知识点、题目难易度、数量和分值，根据课程内容范围，从题库中智能抽选题目组成试卷。 |  |  |
|  |  | 9.3、在线考试功能，可设定考试时间、考试时长和参加考试的学员，可从试卷库中抽选试卷进行考试。 |  |  |
|  |  | 9.4、智能评阅功能，学员在规定时间内完成作业或考试后，平台自动对作业或试卷进行智能评阅。智能评阅不仅能判断答题的对错情况，并可进行智能评分，以及反馈标准答案。 |  |  |
|  |  | 9.5、学员可查阅批阅后的作业和试卷，查看内容包括答题情况、分数、点评、解析，并可根据教师设定重做习题或重新考试。 |  |  |
|  |  | 9.6、学员有错题集模块，收集对应学员曾经做错的各个题目，且在该模块下能将错题进行重复练习。 |  |  |
|  |  | 10、教学辅助模块——公开课 |  |  |
|  |  | 10.1、平台具有备课功能，教师可自由调用和组织平台内以及用户新增的教学资源，可根据教学需要生成每堂课程的教学内容。 |  |  |
|  |  | 10.2、平台具有课程讨论功能，用户可查看帖子和发帖，可回复他人的发帖，讨论与本课程相关的问题进行师生互动。 |  |  |
|  |  | 10.3、平台具有课程资料功能，用户可对自己课程下所有的文件进行管理，使用以及分享。 |  |  |
|  |  | 10.4、平台具有任务情况功能，用户可查阅该课程下的所有的学员的学习情况，包括学习时间、任务完成情况和课程资料下载情况等。 |  |  |
|  |  | 10.5、平台具有学习笔记功能，用户可在课程所学章节内随时记录学习笔记。 |  |  |
|  |  | 11、个人中心模块 |  |  |
|  |  | 平台用户可进入个人中心模块，该模块具有以下功能。 |  |  |
|  |  | 11.1、我的收藏，保存用户收藏的课程。 |  |  |
|  |  | 11.2、学习记录，记录用户学习的课程进度记录，可快速进入课程继续学习。 |  |  |
|  |  | 11.3、资料修改，可修改用户个人资料，包括手机号码、邮箱、身份证号、性别、所在地、出生日期和个人简介等信息；可修改头像，可修改登陆密码。 |  |  |
|  |  | 11.4、好友管理，具有好友列表，包括好友ID、性别、用户类型和联系方式。可查看发出请求、好友请求、添加好友、群邀请和加群申请。 |  |  |
|  |  | 11.5、数据同步，支持平台公开课数据导出和导入功能。 |  |  |
|  |  | 12、用户管理模块 |  |  |
|  |  | 12.1、平台具有用户管理功能，可添加新用户，查询、查看、编辑用户信息。可批量导入用户，支持批量导入系统默认用户字段数据。 |  |  |
|  |  | 12.2、平台可发送密码重置邮件，可向用户发送密码重置邮件。 |  |  |
|  |  | 13、平台内置Web3D可视化编辑器，用户可自行开发课件内容，并且自己创建三维模型及制作三维动画，或对平台现有的三维型和三维动画进行编辑修改。 |  |  |
|  |  | 14、平台内置Web3D可视化编辑器支持UG、PRO/E、3DMAX等多种文件的转换与应用。 |  |  |
|  |  | Web3DEditor 关键特性：友好的图形编辑界面、简单易学的建模动画流程、强大的3D图形处理能力、任意角度、实时的3D显示、支持导航图显示功能、强大的物理引擎，实时计算、支持模型的导入导出、支持雾气节点，可增强场景真实度、提供多种样式、逼真的太阳光晕供选择、编辑挤压造型时支持物体尺寸的显示和修改、可导出序列帧，方便后期编辑合成、支持动画录制，可方便录制各种动画、支持编组，方便整体操作、支持撤消恢复，避免误操作、支持对物体的旋转、缩放和平移等操作、拥有模型和材质库、支持实体显示、线框显示显示方式、可随意更改所有模型的高度，改变材质、颜色、贴图等、支持贴图动画制作、支持挤压造型制作、支持骨骼动画导入、支持直线轨迹动画制作、自带材质库，可任意更换物体材质、支持软件抗锯齿，可生成高精度画面支持点击物体触发动作、支持距离触发动作、支持行走相机、飞行相机、绕物旋转相机等相机、支持导入3DSMAX关键帧动画。 |  |  |
|  |  | 15、智能导学 |  |  |
|  |  | 平台具有智能导学功能，可为用户提供实时的智能指导。在用户学习课程遇到困难时，智能导学功能可通过文字和图片等信息，实时指导用户下一步操作，进而完成该课程的学习。智能导学功能支持串行和并行的流程式引导，可实时跟踪和记录客户当前的操作。智能导学支持后台编辑，可持续更新智能导学内容。 |  |  |
|  |  | 16、平台中的三维仿真资源（包括三维模型）均可以应用到教学PPT里，方便进行互动教学，并且在PPT里可以进行三维互动操作。 |  |  |
|  |  | 二、功能参数 |  |  |
|  |  | 系统分为理论、教学、实训模块 |  |  |
|  |  | （一）理论模块 |  |  |
|  |  | 一、PLC控制控制三相异步电机运行 |  |  |
|  |  | 1.1、PLC概述、PLC系统的组成（理论） |  |  |
|  |  | 1.2、PLC的工作原理（三维动画） |  |  |
|  |  | 1.3、FPX-L60系列PLC介绍（三维模型） |  |  |
|  |  | 1.4、FPX-L60系列PLC部分元器件、PLC的基本位操作指令及其应用、PLC的基本功能指令及其应用、内部继电器、定时器元件、经验设计方法、顺序功能法、定时器经过值的应用（理论） |  |  |
|  |  | 二、送料机构的PLC控制 |  |  |
|  |  | 2.1YL-235A送料机构部件控制的编程与调试 |  |  |
|  |  | YL-235A送料机构（三维动画） |  |  |
|  |  | 位置传感器介绍 |  |  |
|  |  | 电感式传感器、光电式传感器、光纤式传感器、磁性开关（理论） |  |  |
|  |  | 2.2工件传送计数控制的编程与调试 |  |  |
|  |  | 计数器（三维动画） |  |  |
|  |  | F118（UDC）加/减计数器（理论） |  |  |
|  |  | 三、机械手的PLC控制 |  |  |
|  |  | 3.1机械手相关知识、气动基础知识、光机电一体化实训装置气动应用、顺序功能图、特殊功能寄存器、CALL：子程序调用（理论） |  |  |
|  |  | 四、传送带的PLC控制 |  |  |
|  |  | 4.1YL235-A传送带的工件传送控制与调试 |  |  |
|  |  | 4.1.1交流减速电机、变频器、传送带的工件传送控制（三维动画） |  |  |
|  |  | 4.2YL-235A工件材质分拣 |  |  |
|  |  | 4.2.1工件材质分拣及材质信息的获取（三维动画） |  |  |
|  |  | 4.3YL-235A变频器多段速控制与调试 |  |  |
|  |  | 4.3.1VF0变频器多段速控制开关、VF0变频器多段速控制参数说明（理论） |  |  |
|  |  | 4.3.3手动操作实现变频器多段速控制、PLC实现变频器多段速控制（三维动画） |  |  |
|  |  | 五、自动线的安装调试 |  |  |
|  |  | 5.1工件传送装置的安装与调试 |  |  |
|  |  | 5.1.1送料装置机构、物料传送和分拣机构、解读机械安装图纸（理论） |  |  |
|  |  | 5.2机械手安装与调试 |  |  |
|  |  | 5.2.1机械手搬运机构（理论） |  |  |
|  |  | 5.3传感器、气路及电气线路连接与调试 |  |  |
|  |  | 5.3.1传感器接线、气路原理图、电气电路组成（理论） |  |  |
|  |  | 5.4YL-235A设备基本动作控制程序调试 |  |  |
|  |  | 5.4.1YL-235A设备基本动作调试要求、模块介绍、设备调试过程（理论） |  |  |
|  |  | 六、自动线的系统整体调试与设备验收 |  |  |
|  |  | 6.1YL-235A设备基本动作控制程序调试 |  |  |
|  |  | 6.1.1YL-235A设备基本动作调试要求（三维动画） |  |  |
|  |  | 6.1.2机械安装图纸、电气图纸和气动回路图纸的解读、模块介绍、设备调试过程（理论） |  |  |
|  |  | 6.2YL-236A设备电气故障分析和故障排除、YL-235A传感器故障排除、机电设备的验收、气动回路故障检修（理论） |  |  |
|  |  | 1.PLC基本知识 |  |  |
|  |  | 1.1PLC的产生、发展和特点、PLC的基本结构（理论） |  |  |
|  |  | （二）教学模块 |  |  |
|  |  | 一、PLC控制三相异步电机的运行 |  |  |
|  |  | 教学： |  |  |
|  |  | 1.1、PLC控制三相异步电机启停 |  |  |
|  |  | 三相异步电机启停控制、三相异步电机点动控制、西门子三相异步电机点动启停（电路控制逻辑图+三维互动） |  |  |
|  |  | 1.2、PLC控制三相异步电机正反转 |  |  |
|  |  | 三相异步电机正反转动、西门子三相异步电机正反转（电路控制逻辑图+三维互动） |  |  |
|  |  | 1.3、PLC控制三相异步电机Y-△启动 |  |  |
|  |  | 三相异步电机Y-△降压启动、三相异步电机双速电机控制、西门子三相异步电机Y-△降压启动、西门子三相异步电机Y-△双速电机控制（电路控制逻辑图+三维互动） |  |  |
|  |  | 1.4、PLC控制多台电机运行 |  |  |
|  |  | 三电机PLC控制时间顺序顺序控制、西门子三电机时间顺序控制（电路控制逻辑图+三维互动） |  |  |
|  |  | 二、送料机构的PLC控制 |  |  |
|  |  | 教学： |  |  |
|  |  | 2.1、YL-235A送料机构部件的PLC控制、工件传送技术的PLC控制（电路控制逻辑图+三维互动） |  |  |
|  |  | 2.3、YL-335B供料站 |  |  |
|  |  | 供料站动画展示（三维动画） |  |  |
|  |  | 供料站电路和接线（电路控制逻辑图+三维互动） |  |  |
|  |  | 三、机械手的PLC控制 |  |  |
|  |  | 教学： |  |  |
|  |  | 3.1、机械手行程的顺序控制、带上电自动复位的机械手控制、带手动控制的机械手控制（电路控制逻辑图+三维互动） |  |  |
|  |  | 3.4、YL-335B加工站 |  |  |
|  |  | 加工动画展示（三维动画） |  |  |
|  |  | 加工站电路和接线（电路控制逻辑图+三维互动） |  |  |
|  |  | 3.5、YL-335B装配站 |  |  |
|  |  | 装配站动画展示（三维动画） |  |  |
|  |  | 装配站电路和接线（电路控制逻辑图+三维互动） |  |  |
|  |  | 四、传送带PLC控制 |  |  |
|  |  | 教学：(三维虚拟模型动画仿真展示) |  |  |
|  |  | 4.1、YL-235A传送带的工件传送控制与调试、YL-235A变频器多段速控制与调试、YL-235A工件材质分拣（电路控制逻辑图+三维互动） |  |  |
|  |  | 4.4、YL-335B分拣站 |  |  |
|  |  | 分拣站动画展示（三维动画） |  |  |
|  |  | 分拣站电路和接线（电路控制逻辑图+三维互动） |  |  |
|  |  | 4.5、YL-335B输送站（电路控制逻辑图+三维互动） |  |  |
|  |  | 五、自动线安装调试 |  |  |
|  |  | 教学： |  |  |
|  |  | 5.1、送料机构的安装、机械手的安装、传送带的安装（三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 5.4、YL-235安装与调试 |  |  |
|  |  | YL-235安装、 YL-235A设备基本动作控制程序调试（三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 5.5、YL-335B整体流程 |  |  |
|  |  | 整体流程动画展示（三维动画） |  |  |
|  |  | 整体流程的电路和接线（三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 六、自动线的系统整体调试与设备验收 |  |  |
|  |  | 教学： |  |  |
|  |  | 6.1、YL-235A设备基本动作控制程序调试 |  |  |
|  |  | 6-1-1 380V电源的检修、 6-1-2 24V电源检修、6-1-3 变频器电源检修（三维动画） |  |  |
|  |  | 6.2、YL-235A设备电气故障分析和故障排除 |  |  |
|  |  | 6-2-1 三线制传感器故障(1) 、三线制传感器故障(2) 、6-2-3 二线制传感器无信号输出检修（三维动画） |  |  |
|  |  | 6.3、YL-235A设备传感器故障分析和故障排除 |  |  |
|  |  | 6-3-1 气缸气管快接件处漏气、6-3-2 气缸不动作，PLC输出端口Y强制得电后气缸不动作、6-3-3 气缸不动作，Y强制得电后动作（三维动画） |  |  |
|  |  | 七、电路功能部件 |  |  |
|  |  | 教学（三维模型展示）： |  |  |
|  |  | 温度传感器、位置传感器、光电式传感器、光纤传感器、霍尔式传感器、温度式传感器、超声波接收传感器、超声波发射传感器、电阻式传感器、涡流式传感器、转速传感器、电阻式压力传感器 |  |  |
|  |  | 八、实验面板 |  |  |
|  |  | 教学（三维模型展示）： |  |  |
|  |  | 8.1、自动轧钢机 |  |  |
|  |  | 8.2、装配流水线 |  |  |
|  |  | 九、自绘原理图 |  |  |
|  |  | 教学： |  |  |
|  |  | 9.1、元器件展示（三维模型展示） |  |  |
|  |  | 9.2、简单自动门控制（电路控制逻辑图+三维互动） |  |  |
|  |  | 9.3、船舶电站空压系统、三位五通换向阀（三维模型展示） |  |  |
|  |  | 9.4、直角单向阀、三位四通换向阀（（三维动画展示） |  |  |
|  |  | 十、实验仿真模型 |  |  |
|  |  | 教学： |  |  |
|  |  | 10.1、机械手（三维模型展示） |  |  |
|  |  | 10.2、水塔水位、自动装车系统、三种液体自动混合（三维动画展示） |  |  |
|  |  | 十一、系统功能部件 |  |  |
|  |  | 教学： |  |  |
|  |  | 11.1、部件展示 |  |  |
|  |  | 11.1.1、液压系统功能部件：手操式换向阀、电磁式换向阀、电磁式换向阀1、油箱与其他、单向阀、液压阀、调速阀_无钥匙、调速阀_带钥匙、减压阀、先导式溢流阀、先导式减压阀、压力继电器、直动式溢流阀、节流阀、先导式顺序阀、液压锁、双作用液压缸（三维模型展示） |  |  |
|  |  | 11.1.2、气压系统功能部件：单向活塞杆、双活塞杆行程阀、电磁式换向阀3位5通、气动阀体的结构展示（三维模型展示） |  |  |
|  |  | 11.2.1、液压系统功能部件 |  |  |
|  |  | 液压系统功能部件：二位三通电磁换向阀、三位四通电磁换向阀、电液换向阀、外控式顺序阀、直控式顺序阀、先导式溢流阀、单向阀（三维动画展示）节流阀、二位四通液控换向阀、三位四通液控换向阀（三维模型展示） |  |  |
|  |  | 11.2.2、气压系统功能部：或门型梭阀与门型梭阀、快速排气阀、直动型减压阀、先导型溢流阀、行程阀、手操式换向阀、气泵的介绍（三维动画展示） |  |  |
|  |  | 11.2.3、直动型溢流阀、气动阀体的工作原理（三维模型展示） |  |  |
|  |  | （三）实训模块 |  |  |
|  |  | （一）PLC控制三相异步电机的运行 |  |  |
|  |  | 1.1、任务一 PLC控制三相异步电机启停、任务二 PLC控制三相异步电机正反转、任务三 PLC控制三相异步电机Y-△降压启动控制、任务四 PLC控制三台三相异步电机的运行（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | （二）送料机构的PLC |  |  |
|  |  | 控制 |  |  |
|  |  | 2.1、任务一 YL-235A送料机构部件控制的编程与调试、任务二 工件传送计数控制的编程与调试（三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | （三）机械手的PLC控制 |  |  |
|  |  | 3.1、任务一 机械手行程的顺序控制（自动）（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 3.2、任务二 带上电自动复位的机械手控制、任务三 带手动控制的机械手控制（三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | （四）传送带PLC控制 |  |  |
|  |  | 4.1、任务一 YL-235A传送带的工件传送控制与调试、任务二 YL-235A工件材质分拣、任务三 变频器多段速控制与调试（三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | （五）自动线安装调试 |  |  |
|  |  | 5.1、任务一 工件传送装置的安装与调试 |  |  |
|  |  | 送料机构安装、传送带的安装（三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 5.2、任务二 机械手安装与调试、任务三 传感器、气路及电气线路连接与调试、任务四 YL-235A设备基本动作控制程序调试（三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | （六）自动线的系统整体调试与设备验收 |  |  |
|  |  | 6.1、任务一 YL-235A设备电气故障分析和故障排除、任务二 YL-235A传感器故障排除、任务三 机电设备的验收、任务四 气动回路故障检修（三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | （七）气动技术实训 |  |  |
|  |  | 7.1、气动系统及气源处理关系 |  |  |
|  |  | 1.三联件的安装、三联件的拆卸（三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 7.2、气动阀体 |  |  |
|  |  | 1.单气控二位三通阀安装、单气控二位三通阀拆卸、双电控二位五通阀安装、双电控二位五通阀拆卸（三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 7.3、气动原理 |  |  |
|  |  | 一个单作用气缸的直接控制、一个双作用气缸的速度控制、一个双作用气缸的与逻辑功能的直接控制、一个双作用气缸或逻辑功能的控制、一个双作用气缸的与或逻辑功能间接控制、一个双作用气缸与逻辑功能及延时控制、双手操作（串联）回路、两地操作（并联）回路、具有互锁的两地单独操作回路、延时返回的单往复回路、采用二位五通阀的连续往复回路、多气缸、主控阀为单电控阀的电-气控制的延时顺序、回路双缸多往复电－气联合控制回路（三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | （八）YL335B实验台实训 |  |  |
|  |  | 8.1、供料站实验实训、加工站实验实训、装配站实验实训、分拣站实验实训、输送站实验实训、实验台综合实训（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | （九）液压接线 |  |  |
|  |  | 9.1、液压接线（三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 实训模块功能参数： |  |  |
|  |  | ▲（1）可根据所需搭建系统的控制要求自由的编辑PLC程序，并可以对用户编制的程序进行自动、可视化的评判； |  |  |
|  |  | ▲（2）可以从元器件库中任意选取所需的元件在仿真工作区自主搭建各种控制应用系统，软件会根据所搭建系统上各元器件的属性及搭建的线路实时计算，可通过万用表虚拟工具实时的测量系统中的电压、电阻值； |  |  |
|  |  | （3）3D仿真实现了亚龙YL-235A实验台，通过自由接线和自由编程得到相应的效果。 |  |  |
| 8 | 液压气动技术 | 一、性能参数 | 16 | 套 |
|  |  | 1、采用B/S模式（Browser/Server，浏览器/服务器模式），基于英特网/校园网实现。在用户浏览器中嵌入虚拟现实三维互动引擎完成3D虚拟现实场景的渲染显示与实验互动操作，3D图形底层渲染支持OpenGL, DirectX, 以及软件渲染，并采用多线程socket实现动态3D数据传送，同时通过与PHP动态网页相结合的方式，实现整个客户端的浏览与操作界面。 |  |  |
|  |  | 2、有完善的权限管理与安全管理，可以通过权限控制进行用户管理，按权限将用户分为教师、学生和各级管理员角色，不同角色的操作权限也不一样。 |  |  |
|  |  | 3、采用基于Web3D虚拟现实三维互动技术，能实现智能互动拆装及虚拟仿真实验操作、能够智能判断用户在3D场景中的操作，并做出实时智能反应。 |  |  |
|  |  | 4、所有的3D动画、3D模型及平台数据均采用128位随机加密技术以保证平台数据的安全性。 |  |  |
|  |  | 5、教学资源中的三维模型具有数据量小的特点，如至少含有500个以上零部件的逼真设备或三维虚拟实训场景的三维模型数据量小于1MB，能够满足大量虚拟仿真三维模型的快速通过互联网传送到学生终端计算机的效果，并实现与三维仿真场景的实时互动操作。 |  |  |
|  |  | 6、平台具有虚拟现实三维互动教学平台与引擎, 教师可根据教学需要对平台上的所有教学资源进行个性化修改或二次开发。 |  |  |
|  |  | 7、智能搜索引擎 |  |  |
|  |  | 智能搜索引擎可通过关键字搜索资源、课程和公开课等云平台内所有内容。搜索结果可分类显示课件、图片、视频、音频、Word、PPT、三维等类型的资源。搜索结果可显示贡献者和发布时间，并具有预览功能。 |  |  |
|  |  | 8、基础课程管理模块 |  |  |
|  |  | 8.1、课程信息包括课程目录、资源等内容，管理员可修改课程信息。学员可对课程进行收藏。 |  |  |
|  |  | 8.2、课程内容编辑功能可对课程目录、章节、试卷和资料进行添加、编辑、排序和删除。课程内容编辑支持图文、音频、视频、PPT等文档格式混编和混排，并可添加和编辑摘要。 |  |  |
|  |  | 8.3、可设置教师负责课程，相应教师会得到课程管理的权限。课程发布后，教师可在学习该课程的学员中查看课程学员的学习进度。 |  |  |
|  |  | 9、题库、作业和考试模块 |  |  |
|  |  | 9.1、题库支持填空题、单选题、多选题、判断题和问答题。题库可以逐一录入题目，也可以批量导入和导出题目。题库可对各种题型进行分类管理，支持分类筛选和搜索功能。 |  |  |
|  |  | 9.2、智能组卷功能，可自定义选择需考试的知识点、题目难易度、数量和分值，根据课程内容范围，从题库中智能抽选题目组成试卷。 |  |  |
|  |  | 9.3、在线考试功能，可设定考试时间、考试时长和参加考试的学员，可从试卷库中抽选试卷进行考试。 |  |  |
|  |  | 9.4、智能评阅功能，学员在规定时间内完成作业或考试后，平台自动对作业或试卷进行智能评阅。智能评阅不仅能判断答题的对错情况，并可进行智能评分，以及反馈标准答案。 |  |  |
|  |  | 9.5、学员可查阅批阅后的作业和试卷，查看内容包括答题情况、分数、点评、解析，并可根据教师设定重做习题或重新考试。 |  |  |
|  |  | 9.6、学员有错题集模块，收集对应学员曾经做错的各个题目，且在该模块下能将错题进行重复练习。 |  |  |
|  |  | 10、教学辅助模块——公开课 |  |  |
|  |  | 10.1、平台具有备课功能，教师可自由调用和组织平台内以及用户新增的教学资源，可根据教学需要生成每堂课程的教学内容。 |  |  |
|  |  | 10.2、平台具有课程讨论功能，用户可查看帖子和发帖，可回复他人的发帖，讨论与本课程相关的问题进行师生互动。 |  |  |
|  |  | 10.3、平台具有课程资料功能，用户可对自己课程下所有的文件进行管理，使用以及分享。 |  |  |
|  |  | 10.4、平台具有任务情况功能，用户可查阅该课程下的所有的学员的学习情况，包括学习时间、任务完成情况和课程资料下载情况等。 |  |  |
|  |  | 10.5、平台具有学习笔记功能，用户可在课程所学章节内随时记录学习笔记。 |  |  |
|  |  | 11、个人中心模块 |  |  |
|  |  | 平台用户可进入个人中心模块，该模块具有以下功能。 |  |  |
|  |  | 11.1、我的收藏，保存用户收藏的课程。 |  |  |
|  |  | 11.2、学习记录，记录用户学习的课程进度记录，可快速进入课程继续学习。 |  |  |
|  |  | 11.3、资料修改，可修改用户个人资料，包括手机号码、邮箱、身份证号、性别、所在地、出生日期和个人简介等信息；可修改头像，可修改登陆密码。 |  |  |
|  |  | 11.4、好友管理，具有好友列表，包括好友ID、性别、用户类型和联系方式。可查看发出请求、好友请求、添加好友、群邀请和加群申请。 |  |  |
|  |  | 11.5、数据同步，支持平台公开课数据导出和导入功能。 |  |  |
|  |  | 12、用户管理模块 |  |  |
|  |  | 12.1、平台具有用户管理功能，可添加新用户，查询、查看、编辑用户信息。可批量导入用户，支持批量导入系统默认用户字段数据。 |  |  |
|  |  | 12.2、平台可发送密码重置邮件，可向用户发送密码重置邮件。 |  |  |
|  |  | 13、平台内置Web3D可视化编辑器，用户可自行开发课件内容，并且自己创建三维模型及制作三维动画，或对平台现有的三维型和三维动画进行编辑修改。 |  |  |
|  |  | 14、平台内置Web3D可视化编辑器支持UG、PRO/E、3DMAX等多种文件的转换与应用。 |  |  |
|  |  | Web3DEditor 关键特性：友好的图形编辑界面、简单易学的建模动画流程、强大的3D图形处理能力、任意角度、实时的3D显示、支持导航图显示功能、强大的物理引擎，实时计算、支持模型的导入导出、支持雾气节点，可增强场景真实度、提供多种样式、逼真的太阳光晕供选择、编辑挤压造型时支持物体尺寸的显示和修改、可导出序列帧，方便后期编辑合成、支持动画录制，可方便录制各种动画、支持编组，方便整体操作、支持撤消恢复，避免误操作、支持对物体的旋转、缩放和平移等操作、拥有模型和材质库、支持实体显示、线框显示显示方式、可随意更改所有模型的高度，改变材质、颜色、贴图等、支持贴图动画制作、支持挤压造型制作、支持骨骼动画导入、支持直线轨迹动画制作、自带材质库，可任意更换物体材质、支持软件抗锯齿，可生成高精度画面支持点击物体触发动作、支持距离触发动作、支持行走相机、飞行相机、绕物旋转相机等相机、支持导入3DSMAX关键帧动画。 |  |  |
|  |  | 15、智能导学 |  |  |
|  |  | 平台具有智能导学功能，可为用户提供实时的智能指导。在用户学习课程遇到困难时，智能导学功能可通过文字和图片等信息，实时指导用户下一步操作，进而完成该课程的学习。智能导学功能支持串行和并行的流程式引导，可实时跟踪和记录客户当前的操作。智能导学支持后台编辑，可持续更新智能导学内容。 |  |  |
|  |  | 16、平台中的三维仿真资源（包括三维模型）均可以应用到教学PPT里，方便进行互动教学，并且在PPT里可以进行三维互动操作。 |  |  |
|  |  | 二、功能参数 |  |  |
|  |  | 系统分为教学、实训模块 |  |  |
|  |  | 一、教学模块 |  |  |
|  |  | 项目一 液压与气压传动综合实训装置演示 |  |  |
|  |  | 1.1 实训桌工作台演示（三维动画） |  |  |
|  |  | 1.2 元配件选用安装演示 |  |  |
|  |  | 1.2.1 单向变量液压泵 （YB-6型） |  |  |
|  |  | 1.2.1.1 YB-6型叶片泵结构展示（三维结构爆炸图）、YB-6型叶片泵工作原理、YB-6型叶片泵拆装（三维动画） |  |  |
|  |  | 1.2.2 二位四通阀工作原理、 Y型溢流阀工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 1.2.4 I—25型单向阀工作原理、L-10B型节流阀工作原理（三维动画） |  |  |
|  |  | 1.2.5 双作用液压缸 |  |  |
|  |  | 1.2.5.1双作用液压缸结构展示（三维结构爆炸图）、双作用液压缸工作原理（三维动画） |  |  |
|  |  | 1.2.6三位四通阀 |  |  |
|  |  | 1.2.6.1 三位四通阀O型工作原理、三位四通阀Y型工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 1.3液压气动管路连接演示、电气连接演示、PLC编程演示、运行调试演示（三维动画） |  |  |
|  |  | 项目二 液压传动压力控制基本回路 |  |  |
|  |  | 2.1 单向变量液压泵 |  |  |
|  |  | 2.1.1 单向变量液压泵的结构展示（三维结构爆炸图）、单向变量液压泵的工作原理、单向变量液压泵的拆卸（三维动画） |  |  |
|  |  | 2.2 Y型溢流阀工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 2.3 P型直动式溢流阀工作原理（三维动画） |  |  |
|  |  | 2.4 二位四通阀工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 2.5 减压阀(先导式)工作原理（三维动画） |  |  |
|  |  | 2.6 三位四通阀（Y型）工作原理、双作用液压缸工作原理、二位二通阀工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 项目三 速度控制回路 |  |  |
|  |  | 教学： |  |  |
|  |  | 3.1 单向变量液压泵 |  |  |
|  |  | 3.1.1单向变量液压泵工作原理、单向变量液压泵结构展示、单向变量液压泵拆装（三维动画） |  |  |
|  |  | 3.2 双作用液压缸 |  |  |
|  |  | 3.2.1 双作用液压缸工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 3.2.2 双作用液压缸结构展示（三维结构爆炸图） |  |  |
|  |  | 3.3 二位四通阀工作原理、Y型溢流阀工作原理、普通单向阀工作原理、二位三通电磁阀工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 3.4 L-10B型节流阀工作原理（三维动画） |  |  |
|  |  | 项目四 方向控制回路 |  |  |
|  |  | 教学： (三维虚拟模型动画仿真展示) |  |  |
|  |  | 4.1 单向变量液压泵 |  |  |
|  |  | 4.1.1单向变量液压泵结构展示（三维结构爆炸图）、单向变量液压泵工作原理、单向变量液压泵拆装（三维动画） |  |  |
|  |  | 4.2 双作用液压缸 |  |  |
|  |  | 4.2.1双作用液压缸工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 4.2.2双作用液压缸结构展示（三维动画） |  |  |
|  |  | 4.3 Y型溢流阀工作原理、三位四通阀（O型）工作原理、三位四通阀（Y型）工作原理、液控单向阀工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 液控单向阀工作原理（三维动画） |  |  |
|  |  | 项目五 多缸控制回路 |  |  |
|  |  | 教学： |  |  |
|  |  | 5.1单向变量液压泵 |  |  |
|  |  | 5.1.1单向变量液压泵的结构展示（三维结构爆炸图）、单向变量液压泵的工作原理、单向变量液压泵的拆装（三维动画） |  |  |
|  |  | 5.2双作用液压缸 |  |  |
|  |  | 5.2.1双作用液压缸工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 5.2.2双作用液压缸拆装（三维动画） |  |  |
|  |  | 5.3 二位四通阀工作原理、Y型溢流阀工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 5.5普通单向阀工作原理（三维动画）、L-10B型节流阀工作原理（三维动画） |  |  |
|  |  | 项目六 PLC控制的液压 |  |  |
|  |  | 回路 |  |  |
|  |  | 6.1、双作用液压缸、普通单向阀工作原理、6L-10B型节流阀工作原理（三维动画） |  |  |
|  |  | 6.2 Y型溢流阀工作原理、二位三通电磁阀工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 6.6单向变量液压泵 |  |  |
|  |  | 6.6.1单向变量液压泵工作原理、单向变量液压泵结构展示（三维结构爆炸图）、单向变量液压泵拆装（三维动画） |  |  |
|  |  | 6.2三位四通阀（O型）工作原理、三位四通阀（Y型）工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 6.3减压阀(先导式)工作原理（三维动画） |  |  |
|  |  | 6.4压力继电器工作原理、行程开关、双向定量液压马达工作原理、液控单向阀工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 6.5行程开关LXME—8108、压力继电器模型（三维动画） |  |  |
|  |  | 项目七 继电器控制的液压传动回路 |  |  |
|  |  | 7.1双作用液压缸工作原理、Y型溢流阀工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 7.2普通单向阀工作原理、L-10B型节流阀工作原理（三维动画） |  |  |
|  |  | 7.3二位三通电磁阀工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 7.4单向变量液压泵 |  |  |
|  |  | 7.4.1单向变量液压泵的工作原理、单向变量液压泵结构展示、单向变量液压泵拆装（三维动画） |  |  |
|  |  | 7.5三位四通阀（O型）工作原理、三位四通阀（Y型）工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 项目八 行程阀控制气缸连续往返气控回路 |  |  |
|  |  | 8.1.双作用气缸工作原理、气控二位五通阀工作原理、杠杆式机械阀(二位三通换向阀)工作原理、二位三通行程控制换向阀工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 8.2气动三联件介绍（三维动画）、空气压缩机工作原理（三维动画）、THPYQ-1西门子气动实训装置演示（三维动画） |  |  |
|  |  | 项目九 气动基础实验及PLC控制原理实验 |  |  |
|  |  | 9.1双作用气缸工作原理、杠杆式机械阀(二位三通换向阀)工作原理、减压阀（气动）工作原理、二位五通先导式电磁换向阀工作原理、二位三通先导式换向阀工作原理、单向节流阀（气动）工作原理、（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | （三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 9.2空气压缩机工作原理、气动三联件介绍（三维动画） |  |  |
|  |  | 项目十 拉门自动开闭系统实训 |  |  |
|  |  | 10.1双作用气缸工作原理、单向节流阀 工作原理、杠杆式机械阀(二位三通换向阀)工作原理、单气控二位五通换向阀工作原理、单气控二位三通换向阀工作原理、单气控二位三通换向阀工作原理、梭阀工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 10.2 气动三联件介绍、空气压缩机工作原理（三维动画） |  |  |
|  |  | 项目十一 气动压力控制回路实训 |  |  |
|  |  | 11.1 1.单作用气缸工作原理、二位三通先导式电磁阀、减压阀工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 11.2 气动三联件介绍（三维动画） |  |  |
|  |  | 11.3 二位五通先导式电磁换向阀工作原理、双作用气缸工作原理、单向节流阀工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 11.4空气压缩机工作原理（三维动画） |  |  |
|  |  | 11.5 快速排气阀工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 项目十二 气动方向控制回路实训 |  |  |
|  |  | 12.1 单作用气缸工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 12.2 气动三联件介绍、空气压缩机工作原理（三维动画） |  |  |
|  |  | 12.3杠杆式机械阀(二位三通换向阀)工作原理、单电控二位三通先导式换向阀工作原理、单气控二位三通换向阀工作原理、单气控二位五通换向阀工作原理、单电控二位五通换向阀工作原理、双电控二位五通换向阀工作原理、双气控二位五通阀工作原理、行程二位三通阀工作原理、双作用气缸工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 项目十三 单作用 |  |  |
|  |  | 气缸速度控制回路 |  |  |
|  |  | 13.1 单作用气缸工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 13.2 气动三联件介绍、空气压缩机工作原理（三维动画） |  |  |
|  |  | 13.3 杠杆式机械阀(二位三通换向阀)工作原理、单向节流阀工作原理、 单电控二位三通阀工作原理、快速排气阀工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 项目十四 双作用 |  |  |
|  |  | 气缸速度控制回路实训 |  |  |
|  |  | 14.1 双作用气缸工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 14.2 气动三联件介绍（三维动画） |  |  |
|  |  | 14.3 空气压缩机工作原理（三维动画） |  |  |
|  |  | 14.4 单电控二位五通换向阀工作原理、单向节流阀工作原理、快速排气阀工作原理、单电控二位三通阀工作原理、单气控二位五通换向阀工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 项目十五 气动快速回路实训 |  |  |
|  |  | 15.1 双作用气缸工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 15.2 气动三联件介绍（三维动画） |  |  |
|  |  | 15.3 空气压缩机工作原理（三维动画） |  |  |
|  |  | 15.4 单电控二位五通换向阀工作原理、快速排气阀工作原理、单电控二位三通阀工作原理、单气控二位五通换向阀工作原理、杠杆式机械阀(二位三通换向阀)工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 项目十六 气动缓冲回路实训 |  |  |
|  |  | 16.1 双作用气缸工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 16.2 气动三联件介绍（三维动画） |  |  |
|  |  | 16.3 空气压缩机工作原理（三维动画） |  |  |
|  |  | 16.4 单电控二位五通换向阀工作原理、杠杆式机械阀(二位三通换向阀)工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示）、单向节流阀工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 项目十七 其他常用气动回路实训 |  |  |
|  |  | 17.1 双作用气缸工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 17.2 气动三联件介绍（三维动画） |  |  |
|  |  | 17.3 空气压缩机工作原理（三维动画） |  |  |
|  |  | 17.4 单电控二位五通换向阀工作原理、快速排气阀工作原理、单电控二位三通阀工作原理、单气控二位五通换向阀工作原理、杠杆式机械阀(二位三通换向阀)工作原理、单气控二位三通换向阀工作原理、单作用气缸工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 项目十八 气缸给进（快进→慢进→快退）系统实训 |  |  |
|  |  | 18.1 双作用气缸工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 18.2 气动三联件介绍（三维动画） |  |  |
|  |  | 18.3 空气压缩机工作原理（三维动画） |  |  |
|  |  | 18.4 单电控二位五通换向阀工作原理、单向节流阀工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 项目十九 双缸动作回路实训 |  |  |
|  |  | 19.1 双作用气缸工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 19.2 气动三联件介绍（三维动画） |  |  |
|  |  | 19.3 空气压缩机工作原理（三维动画） |  |  |
|  |  | 19.4 双电控二位五通阀工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 项目二十 模拟钻床上钻孔动作实训 |  |  |
|  |  | 20.1 双作用气缸工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 20.2 气动三联件介绍（三维动画） |  |  |
|  |  | 20.3 空气压缩机工作原理（三维动画） |  |  |
|  |  | 20.4 单电控二位五通换向阀工作原理、单向节流阀工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 项目二十一 雨伞试验机实训 |  |  |
|  |  | 21.1 双作用气缸工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 21.2 气动三联件介绍（三维动画） |  |  |
|  |  | 21.3 空气压缩机工作原理（三维动画） |  |  |
|  |  | 21.4 单电控二位五通换向阀工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 项目二十二 家具试验机实训 |  |  |
|  |  | 教学： |  |  |
|  |  | 22.1 双作用气缸工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 22.2 气动三联件介绍（三维动画） |  |  |
|  |  | 22.3 空气压缩机工作原理（三维动画） |  |  |
|  |  | 22.4 单电控二位五通换向阀工作原理、单向节流阀工作原理、减压阀工作原理（三维虚拟模型动画仿真展示） |  |  |
|  |  | 二、实训模块 |  |  |
|  |  | 项目一 液压与气压传动综合实训装置演示 |  |  |
|  |  | 1.1、液压系统图（理论+电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 项目二 液压传动压力控制基本回路实训 |  |  |
|  |  | 2.1 简单的调压回路、多个溢流阀的并联调压（理论+电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 2.2多个溢流阀的串联调压减压阀减压回路、三位换向阀油缸浮动卸荷回路（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 项目三 速度控制回路 |  |  |
|  |  | 3.1节流调速回路 |  |  |
|  |  | 3.1.1节流调速回路（定压式）、节流调速回路（变压式）（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 3.2调速阀调速回路 |  |  |
|  |  | 3.2.1调速阀调速回路（定压式）（电路原理图+三维互动仿真操作）、调速阀调速回路（变压式）（电路原理图+三维互动仿真操作）、调速阀的短接调速回路（电路原理图+三维互动仿真操作）、调速阀的串联调速回路（电路原理图+三维互动仿真操作）、调速阀的并联调速回路（电路原理图+三维互动仿真操作）、差动快速回路（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 项目四 方向控制回路 |  |  |
|  |  | 4.1、行程开关控制的自动连续换向回路（理论+电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 4.2、锁紧回路（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 项目五 多缸控制回路 |  |  |
|  |  | 5.1双缸顺序动作回路（理论+电路原理图+三维互动仿真操作）） |  |  |
|  |  | 5.2双缸同步动作回路（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 项目六 PLC控制的液压回路 |  |  |
|  |  | 6.1模拟机床动作实验、现快进工进快退停止的液压系统、板框压滤机液压系统（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 项目七 继电器控制的液压传动回路实验 |  |  |
|  |  | 7.1多段调速回路、出油节流双程同步回路图（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 项目八 行程阀控制气缸连续往返气控回路实验 |  |  |
|  |  | 8.1气缸连续往返气控回路（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 项目九 气动基础实验及PLC控制原理实验（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 9.调压回路、换向回路、节流调速回路、差动快速回路、双缸顺序动作回路 |  |  |
|  |  | 、双缸同步回路、双缸顺序动作回路(PLC)、双缸同步回路(PLC) |  |  |
|  |  | 项目十 拉门自动开闭系统实训 |  |  |
|  |  | 10.1、拉门自动开闭系统实训（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 项目十一 气动压力控制回路实训（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 11.高低压转换回路、快排阀和减压阀的双压驱动回路、气缸单向压力回路、气缸双向压力回路 |  |  |
|  |  | 项目十二 气动方向控制回路实训（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 12.手控二位三通阀控制单作用气缸换向回路、电控二位三通阀控制单作用气缸换向回路、气控二位三通阀控制单作用气缸换向回路、手动控制单气控二位五通阀实现双作用气缸换向回路、单电控控制单气控二位五通阀实现双作用气缸换向回路、单电控二位五通阀控制双作用缸换向回路、双电控二位五通阀控制双作用缸换向回路、双气控二位五通阀控制双作用缸换向回路、二个单电控二位三通阀控制双作用缸换向回路、二个单气控二位三通阀控制双作用缸换向回路、差动气缸的换向回路、利用手动阀实现双作用气一次往返回路、双缸顺序动作回路、双缸的顺序回路(plc) |  |  |
|  |  | 项目十三 单作用气缸速度控制回路实训（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 13.1、单向节流阀调节单作用气缸进气速度回路、单向节流阀调节单作用气缸回气速度回路、手动阀控制双向速度调节回路、电控阀控制双向速度调节回路、快速排气阀速度控制回路、电控快速排气阀速度控制回路、回气单向快速排气阀速度控制回路、进气单向快速排气阀速度控制回路 |  |  |
|  |  | 项目十四 双作用气缸速度控制回路实训（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 14.单向节流阀实现排气调速、单向节流阀实现进气调速、慢进快退调速回路 |  |  |
|  |  | 、快进慢退调速回路、电气控控制实现单向节流阀进气调速、机械阀控制实现单向节流阀进气调速、中间变速回路、电气控制实现快进慢退调速回路、电气控制实现慢进快退调速回路、单向节流阀双向调速回路 |  |  |
|  |  | 项目十五 气动快速回路实训（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 15.高速动作回路、电气控制实现高速动作回路、手控阀实现高速动作回路、差动快速回路 |  |  |
|  |  | 项目十六 气动缓冲回路实训 |  |  |
|  |  | 16.二位五通阀缓冲回路（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 项目十七 其他常用气动回路实训（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 17.手动自动选用回路、互锁保护回路、双缸并联同步回路、双缸串联同步回路、逻辑非门、逻辑与门、逻辑与非门、逻辑与或门、计数回路 |  |  |
|  |  | 项目十八 气缸给进（快进→慢进→快退）系统实训 |  |  |
|  |  | 18.气缸给进（快进→慢进→快退）系统实训（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 项目十九 双缸动作回路实训（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 19.A进→A退→B进→B退、A进→B进→A退→B退、A进→B进→B退→A退 |  |  |
|  |  | 项目二十 模拟钻床上钻孔动作实训 |  |  |
|  |  | 20.模拟钻床上钻孔动作实训（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 项目二十一 雨伞试验机实训 |  |  |
|  |  | 21.雨伞试验机实训（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 项目二十二 家具试验机实训 |  |  |
|  |  | 22.家具试验机实训（电路原理图+三维互动仿真操作） |  |  |
|  |  | 实训模块功能参数： |  |  |
|  |  | ▲（1）可以从元器件库中任意选取所需的元件在仿真工作区自主搭建各种控制应用系统，软件会根据所搭建系统上各元器件的属性及搭建的线路实时计算，可通过万用表虚拟工具实时的测量系统中的电压、电流及电阻值； |  |  |
| 9 | 服务费 | 安装调试培训费用 | 1 | 项 |

哈密教室装修

| 学校 | 教室名称 | 教室功能 | 装修实施内容 | 工程量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 哈密二中 | 北辰楼2楼教室（现教师备课中心） | 全息教室 | 1.墙面处理 | 144平米，现有墙面装饰图、吸塑文字等内容原封不动保持完整拆除不损坏，并粘贴到其他指定教室墙面上；铲墙皮刮腻子三遍墙面白色硅藻泥涂装（降噪吸音）。墙裙1.2米聚酯纤维吸音板装饰。 |
|  |  |  | 2.现有设备拆除 | 现有投影仪、线缆、幕布拆除取下。 |
|  |  |  | 3.增加遮光窗帘 | 教室所有窗户、前后门玻璃均增加遮光窗帘，约57平方 |
|  |  |  | 4.墙面基本装饰 | 按照校方要求定制带有全息教室元素logo的贴图和装饰板。 |
|  |  |  | 5.地面处理 | 128平米，地面采用4.5mm 厚的运动静音胶垫，采用主要原料为聚氯乙烯，符合国家环保要求，耐磨，可有效降低噪音，噪音NR<30dB，混响时间T60<0.6s； |
|  |  |  | 6.教室桌椅新增 | 按照班级人次增加30至40套学生课桌椅。 |
|  |  |  | 7.强弱电改造 | 1、电线铺设应符合设计要求，横平竖直，配线时应分色；2、线路不得在管内接头、扭结、保持畅通、无短路无漏电；3、每组电源设计单独回路，各配电回路保护断路器均具有过载和短路保护功能，短路时同时断开相线和零线；4、开关插座安装符合规范要求。 |
|  |  |  | 8.顶面工程128平方 | 铲墙皮挂三遍腻子，用防霉，抗甲醛，净味的品牌乳胶粉刷。 |
|  |  |  | 9.其他 | 搬运，垃圾清理，成品保护 |
| 豫哈实验中学 | 忠远楼1楼9.2班 | 全息教室 | 1.墙面处理 | 136平方，现有墙面装饰图等内容拆除；吸音板墙裙；墙裙以上墙面白色硅藻泥涂装（降噪吸音） |
|  |  |  | 2.灯光改造 | 需要拆除教室后方吊装的一排除菌灯。 |
|  |  |  | 3.增加遮光窗帘 | 教室所有窗户、前后门玻璃均增加遮光窗帘，约56平方。 |
|  |  |  | 4.墙面基本装饰 | 按照校方要求定制带有全息教室元素logo的贴图和装饰板。 |
|  |  |  | 5.强弱电改造 | 1、电线铺设应符合设计要求，横平竖直，配线时应分色；2、线路不得在管内接头、扭结、保持畅通、无短路无漏电；3、每组电源设计单独回路，各配电回路保护断路器均具有过载和短路保护功能，短路时同时断开相线和零线；4、开关插座安装符合规范要求。 |
|  |  |  | 6.教室桌椅新增 | 按照班级人次增加20至30套学生课桌椅 |
|  |  |  | 7.顶面工程 | 72平米，铲墙皮挂三遍腻子，用防霉，抗甲醛，净味的品牌乳胶粉刷。 |
|  |  |  | 8.地面处理 | 128平方，地面采用4.5mm 厚的运动静音胶垫，采用主要原料为聚氯乙烯，符合国家环保要求，耐磨，可有效降低噪音，噪音NR<30dB，混响时间T60<0.6s； |
|  |  |  | 9.其他 | 搬运，垃圾清理，成品保护 |
| 哈密职业技术学院 | 博敏楼2楼208 | 全息教室 | 1.墙面处理 | 180平米，现有墙面装饰图等内容拆除；吸音板墙裙；墙裙以上墙面白色硅藻泥涂装（降噪吸音） |
|  |  |  | 2.灯光改造 | 目前灯光控制为竖排单排控制，需改为横排单排控制；拆除一排吊灯。 |
|  |  |  | 3.增加遮光窗帘 | 教室所有窗户、前后门玻璃均增加遮光窗帘，约77平米 |
|  |  |  | 4.墙面基本装饰 | 按照校方要求定制带有全息教室元素logo的贴图和装饰板。 |
|  |  |  | 5.强弱电改造 | 1、电线铺设应符合设计要求，横平竖直，配线时应分色；2、线路不得在管内接头、扭结、保持畅通、无短路无漏电；3、每组电源设计单独回路，各配电回路保护断路器均具有过载和短路保护功能，短路时同时断开相线和零线；4、开关插座安装符合规范要求。 |
|  |  |  | 6.教室新增桌椅 | 按照班级人次增加40至50套学生课桌椅 |
|  |  |  | 7.顶面工程 | 145平米，铲墙皮挂三遍腻子，用防霉，抗甲醛，净味的品牌乳胶粉刷。 |
|  |  |  | 8.其他 | 搬运，垃圾清理，成品保护 |
| 哈密职业技术学院 | 博爱楼1楼104 | 全息教室 | 1.墙面处理 | 247平米，现有墙面装饰图等内容拆除；吸音板墙裙；墙裙以上墙面白色硅藻泥涂装（降噪吸音） |
|  |  |  | 2.灯光改造 | 目前灯光控制为竖排单排控制，需改为横排单排控制；拆除一排吊灯。 |
|  |  |  | 3.增加遮光窗帘 | 教室所有窗户、前后门玻璃均增加遮光窗帘，约90平方 |
|  |  |  | 4.墙面基本装饰 | 按照校方要求定制带有全息教室元素logo的贴图和装饰板。 |
|  |  |  | 5.强弱电改造 | 1、电线铺设应符合设计要求，横平竖直，配线时应分色；2、线路不得在管内接头、扭结、保持畅通、无短路无漏电；3、每组电源设计单独回路，各配电回路保护断路器均具有过载和短路保护功能，短路时同时断开相线和零线；4、开关插座安装符合规范要求。 |
|  |  |  | 6.教室桌椅新增 | 按照班级人次增加40至50套学生课桌椅。 |
|  |  |  | 7.顶面工程143平方 | 铲墙皮挂三遍腻子，用防霉，抗甲醛，净味的品牌乳胶漆粉刷。 |
|  |  |  | 8.其他 | 搬运，垃圾清理，成品保护 |
| 哈密职业技术学院 | 博敏楼2楼207 | VR教室 | 1.教室桌椅新增 | VR体验桌椅8套，六角桌子和椅子 |
|  |  |  | 2.墙面基本装饰 | 180平米，墙面按照校方要求定制贴图和装饰板，墙面挂腻子三遍用防霉，抗甲醛，净味的品牌乳胶漆粉刷，做装饰造型。 |
|  |  |  | 3.顶面吊顶 | 145平米，顶面铝方通吊顶配铝方通LED长条灯 |
|  |  |  | 4.地面处理 | 145平米，地面采用4.5mm 厚的运动静音胶垫，采用主要原料为聚氯乙烯，符合国家环保要求，耐磨，可有效降低噪音，噪音NR<30dB，混响时间T60<0.6s； |
|  |  |  | 5.强弱电改造 | 1、电线铺设应符合设计要求，横平竖直，配线时应分色；2、线路不得在管内接头、扭结、保持畅通、无短路无漏电；3、每组电源设计单独回路，各配电回路保护断路器均具有过载和短路保护功能，短路时同时断开相线和零线；4、开关插座安装符合规范要求。 |
|  |  |  | 6新增窗帘 | 教室所有窗户、前后门玻璃均增加遮光窗帘，约77平方。 |
|  |  |  | 7.教师讲台 | 1、钢制木扶手多媒体讲台；2、讲台主体≥1. 2mm 优质冷轧钢板；3、橡木扶手和背板，高密度免漆板桌面；4、尺寸：≥1200mmX700mmX1000mm |
|  |  |  | 8.其他 | 搬运，垃圾清理，成品保护 |
| 哈密职业技术学院 | 博新楼4楼教室 | VR教室 | 1.教室桌椅新增 | VR体验桌椅8套，六角桌子和椅子 |
|  |  |  | 2.墙面基本装饰 | 170平米，按照校方要求定制贴图和装饰板。墙面挂腻子三遍用防霉，抗甲醛，净味的品牌乳胶漆粉刷，做装饰造型。 |
|  |  |  | 3.顶面吊顶 | 144平方，顶面铝方通吊顶配铝方通LED长条灯 |
|  |  |  | 4.地面处理 | 144平米，地面采用4.5mm 厚的运动静音胶垫，采用主要原料为聚氯乙烯，符合国家环保要求，耐磨，可有效降低噪音，噪音NR<30dB，混响时间T60<0.6s； |
|  |  |  | 5.强弱电改造 | 1、电线铺设应符合设计要求，横平竖直，配线时应分色；2、线路不得在管内接头、扭结、保持畅通、无短路无漏电；3、每组电源设计单独回路，各配电回路保护断路器均具有过载和短路保护功能，短路时同时断开相线和零线；4、开关插座安装符合规范要求。 |
|  |  |  | 6新增窗帘 | 教室所有窗户、前后门玻璃均增加遮光窗帘，约92平方 |
|  |  |  | 7.教师讲台 | 1、钢制木扶手多媒体讲台；2、讲台主体≥1. 2mm 优质冷轧钢板；3、橡木扶手和背板，高密度免漆板桌面；4、尺寸：≥1200mmX700mmX1000mm |
|  |  |  | 8.其他 | 搬运，垃圾清理，成品保护 |
| 注：教室装修部分由各投标公司自行提供具有资质的评估公司的报告，所有教室装修总价不超过10万元 |  |  |  |  |

豫哈信息互动教学示范项目综合评分表

| 序号 | 评审指标 (100分) | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 （30分） | 各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标总报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标总报价得分=(评标基准价／投标总报价)×价格权值（30%）×100。 计算分数时四舍五入保留两位小数 | 30 |
| 2 | 技术人员组成（8分） | 一.通信工程师：初级证书得0分，中级证书得1分，高级工程师得2分； 二.网络工程师:初级证书0分，中级1分，高级2分。 三.网络信息安全工程师:初级证书0分，中级1分，高级2分。 四、软件工程师：初级证书0分，中级1分，高级2分。 以上所提供的人员全部提交证书和近期三个月的个人社保单据； | 8 |
| 3 | 投标企业情况（3分） | 1、投标人具有ISO9001质量管理 体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、信用证书、每具有一个得1分，满分3分。提供证明材料，不提供不得分（提供证书原件或复印件加盖公章）。 | 3 |
|  | 财务状况 （3分） | 投标产品生产厂家应具备良好的财务状况，经审计的2020年度财务审计报告，资产负债率＜60%的得3分；60%≤负债率＜70%的得2分；70%≤负债率＜80%的得1分；负债率≥80%得不得分。（以2020年度财务审计报告信息为准）。 | 3 |
|  | 投标企业信用情况（5分） | 按照出具的信用报告所评定信用等级评分： 1、信用等级为AAA级，得5分； 信用等级为AA级，得4.5分； 3、信用等级为A级，得4分； 4、信用等级为BBB级，得3.5分； 5、信用等级为BB级，得3分； 信用等级为B级，得2.5分； 7、信用等级为CCC级，得2分； 8、信用等级为CC级，得1.5分； 9、信用等级为C级，得1分； | 5分 |
| 4 | 履约能力 （3分） | 投标人须提供近三年（含2019年1月至今）类似业绩。投标人销售过类似产品且规模相当的，每提供一个业绩得1分（以提供的提供中标通知书或合同复印件复印件为准），满分3分。 | 3 |
| 5 | 售后服务 （10分） | 产品质保及驻厂服务期为3年；质保期驻本地工程师至少1个人。 | 4 |
|  |  | 备品备件库设在哈密区的得2分，疆内其他地区的得1分，疆外地区的不得分。提供针对此项目的备品备件数量清单及型号。其中全息投影机灯泡必需每个点提供1-2个备品放置学校（附相关证明材料，如：库房租赁合同或实景图片并加盖公章），没有提供证明材料的不得分。 | 2 |
|  |  | 售后服务方案是否保障体系完善，具有完备的服务体系，充分满足用户要求且提供优质服务，安装调试、上门服务、应答时间、处理时间、及应急解决方案等售后服务计划切实可行等进行评审。 供应商提供的售后服务方案科学完善，可行性强，能够上门服务，完全满足招标人需求，故障响应及时，得4分； 售后服务方案比较科学完善，具有一定的可行性，满足招标人需求，故障响应比较及时，得2-3分； 售后服务方案可行，基本满足招标人需求，得1-0分； | 4 |
| 6 | 技术指标 （37分） | 将投标人对项目现状的理解及掌握程度及本项目需求的理解程度的合理性进行横向对比，酌情得0-2分。 | 2 |
|  |  | 满足招标文件要求的标准，达到无缝对接，完全兼容统一，得1-5分（需提供证明函件），没有得0分。 | 5 |
|  |  | 核心设备投标人提供原厂授权书复印件（加盖公章），每增加一个得0.25分；核心设备投标人提供检测报告的，每增加一个得0.25分 | 10 |
|  |  | 质量保证、安全保证与应急措施及供货服务方案：（需提供项目现场查勘回执函，不提供不得分） 1、根据现场踏勘制作布线及设备安装点位图、及技术方案合理可行，满足项目需求的得3-6分； 2、方案不够完善的得1-2分； 3、方案不符合要求或未提供的均不得分。 | 6 |
|  |  | 制定工作进度计划表及保障措施，能在规定时间内确保系统投入使用，根据计划的科学性、合理性，酌情得0-2分。 | 2 |
|  |  | 将投标人保障系统安全运行的保障措施及应急预案进行横向对比，根据优劣得0-2分。 | 2 |
|  |  | 施工设备、劳动力计划合理得1分；施工进度计划合理得1分；出具的3D效果图合理得1分，否则酌情扣分。 | 3 |
|  |  | 承诺本项目交付使用后，如用户需要在本系统上二开、数据对接、升级、扩容、改造等，本系统将免费开放，不收取接入授权费用。满足得2分，不满足不得分。 | 2 |
|  |  | 演示效果优，技术能力强，可实施性强，响应程度高，且优于其他投标人的，得2-3分； 产品媒体演示一般，仅符合招标文件要求的，得1-2分。 无产品媒体演示或产品媒体演示效果差得，不得分 | 3 |
|  |  | 本项目所需系统需达到二级网络安全等级保证，能达到者得2分。不能达到的得0分 | 2 |
| 7 | 响应文件编制质量情况 （1分） | 投标供应商根据招标文件条款和要求认真组织编写响应文件及相关工作。没有细微偏差且清晰表述完整的得1分，否则不得分。 | 1 |
| 注：评审得分合计100分，评分计算结果保留两位小数 |  |  |  |

三、 附加需求(由甲方根据自己实际情况设定)

1、如因为中标企业未与甲方充分沟通造成设备型号错误或工期延迟，损失的时间按每天千分之五扣款。

2、工期：90天

3、质量要求：产品设备符合技术参数要求，设备运行体系完整，出现设备数量及功能无法满足相关要求，投标人应自行处理，满足上级部门的认证。

4、投标方提供的货物如不是投标方生产的，则必须取得货物制造商的正式授权，否则视为不响应招标。

5、中标企业提供本次所投货物的省级及省级以上有资质的检验机构所出具的检测报告（原件），若不提供，则视为验收不合格。

6、如果投标人中标，在项目实施过程中因实地勘查不周产生的额外辅材、设备，招标方不在支付任何变更费用。

7、本项目工程为交钥匙工程。

- 第五部分   采购合同

- 合  同  条  款（模板）

甲  方：(买方／业主)

乙  方：（投标方）

根据《中华人民共和国合同法》      。

号 哈密市       的招标结果和招标文件的要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购             及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

- 合同标的

乙方负责向甲方供应下表中所列系统及配套设备及负责安装调试。

| 品名 | 规格型号 /版本号 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 随机配件 | 交货地点 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.合同总价

总价为：           （大写） ，￥     元，该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装、调试及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

3.合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同货物的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4.技术要求

乙方所提供软件及设备，必须符合国家有关规范和甲方的技术要求，并提供设备的厂试测验报告。

5.合同标的包装、交货、安装及验收

5.1	合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2	合同标的的交货

5.2.1	乙方交货时间：按甲方要求。

5.2.2	乙方交货地点：运输及卸车或安装至甲方指定地点。

5.3	合同标的的安装

5.3.1	乙方负责合同项下的安装，一切费用由乙方负责。

5.3.2	乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

5.4验收

5.4.1 	合同软件及配套设备安装完成后     个工作日内验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

5.4.2	验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.3	如果合同软件或设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.5	乙方保证合同项下提供的软件及设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6.质量保证及售后服务

6.1乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6.2合同系统及设备保质保用期为本项目有关部门验收签字之日起不少于  1  年。（详见用户需求书）

6.3.保质保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后 24小时（详见用户需求书）内派员到现场维修。

下列情况乙方不负责免费保修：

（1）不按照乙方提供的正确使用方法而引致系统或设备故障损坏；

（2）擅自修改系统或改装设备；

（3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.4	因产品的质量问题而发生争议，由质检部门进行质量鉴定。产品符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.5 乙方无偿培训甲方维护及维修人员，主要内容为系统及设备的基本结构、性能、主要部件/模块的构造及维护，日常使用与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在产品安装现场或按甲方安排。

7.付款办法

7.1合同每笔款项以人民币转账方式支付。

7.2 付款方式：货物交付经学校验收合格后，进行使用、维护保养、维修的培训，甲方经验收合格后，中标方提供正式发票，采购方在三十个工作日内支付全部货款的100℅。

8.    乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

8.1	 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

9.不可抗力

9.1	不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2	签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

10.索赔

10.1	如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2	在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

10.3	如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.违约与处罚

11.1	甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

11.2乙方未能按时交货，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的5‰的违约金。

11.3乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

11.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

11.5 乙方未能在合同规定时间内交付货物，则向甲方支付合同金额的5%的违约金。

12.合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的另一方可立即终止本合同。

13.法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

14.其他

14.1	本合同正本4份，具有同等法律效力，甲方3份，乙方1份。合同自双方签字盖章之日起即时生效。

14.2	本合同末尽事宜，由双方协商处理。

甲方：

乙方：

法人代表 ：                         		法人代表：

地址：                                     地址：

电话：		                                电话：

传真： 		                               	传真：

签约日期：2019年  月  日

- 签约地点：

第二章、合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1、培训：

1.1 　卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作；

2、 检验

2.1　卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书；

2.2 　对于卖方提供的所有货物,买方可按货物的一定比例委托质量监督部门进行抽检，验收会格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3 　具体的国际或国内检验标准按卖方在投标文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

3、 安装调试

3.1　卖方必须在合同签订后将所有的安装调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知买方；

3.2　卖方免费负责设备的安装、调试，买方协助开展工作；

3.3 　卖方安装调试专家人员应及时到达买方现场，直至安装、调试结束、通过验收；

3.4　 卖方负责安装调试期间（包括错发或运输中）可能损坏的元器件、测试材料的准备，如因时间关系，买方可以考虑使用随机的易损件进行更换，但卖方应及时给买方补齐（中间产生的任何费用，均由卖方承担）；

3.5　上述安装调试完成后，买方按相应的卖方在投标文件中所提供的技术指标进行验收；

3.6 　卖方如不能按时完成安装、调试工作，应赔偿由此买方造成的所有损失；

4、 质量保证

4.1　因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿；

4.2 　卖方对合同项下设备提供保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。在保修期内，买方需提供免费的维修零配件。

5、 售后服务

5.1 　提供给买方详细的设备清单及相应的使用、维修、故障查询手册及电器、电路图；

5.2 　在买方发出要求服务通知的24小时内，卖方指派的服务人员必须到达买方现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过5个日历日；

5.3　 在保修期内，如设备出现故障，必须在3个日历日内完成维修工作，否则更换新机；

5.4 　提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺），并附在投标文件中。

6、 其他

6.1 　投标报价：设备使用地安装调试完成、且验收合格后的交货价

6.2 　投标货币：人民币

6.3 　列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价

6.4 　付款币种及方式（见第三章）

6.5 　交货地点：伊州区

6.6   交货时间：2021年 月 日前

第三章、付款币种及方式

1、付款币种

本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

2、付款方式：

验收通过后，按照合同约定支付。

如果项目进行中需求出现变动，则按照实际施工量减少付款或办理追加，发票按照相关法律法规要求规范开具，实报实销。

第四章、售后服务承诺

在交付使用后，卖方应对保修期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施。不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用时，卖方应给予补偿的承诺，在投标书中均应明确说明。卖方在新疆范围内应有常设或指派的法定售后服务机构，售后服务人员应是卖方派出的具有一定专业技术和服务水平的人员，并具有卖方的法人授权委托和有关主管部门的资质证书。

第六部分  附　　件

一、投标书编制顺序

投标人应按下列顺序排列和装订投标文件：

一、投标函

二、法人代表授权委托书原件及授权代表身份证明原件

三、开标一览表

四、投标方资质证明文件，包括：

1、投标人营业执照复印件

2、中华人民共和国组织机构代码证复印件

3、税务登记证复印件

4、关于资格的声明函

五、设备分项明细报价表

六、投标产品技术规格及要求详述

七、有关投标产品的制造、验收标准

八、售后服务承诺详述、维修、培训等计划详述

九、备品、备件清单

十、技术参数、功能偏离表

十一、商务条款偏离表

十二、提供其它有利于投标的资料

十三、近三年在新疆地区的销售业绩表

十四、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

十五、投标文件必须制作有目录和页码

十六、只接受A4纸张大小的投标文件

注：投标文件未按要求制作将作为废标处理

二、其它有关附件格式范本

（一）投 标 函

致：哈密市伊州区政府采购管理中心:

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的投标邀请（招标编号） ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本　二份。

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 规格、技术参数、功能偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金金额为　　　　。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，  并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3、投标方已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期自开标之日起　　　个日历日。

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：

电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：

投标人代表签字：

投 标 人 名 称：

公          章：

20 　　年　   月   　日

（二）法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就　（项目名称）　的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法人代表签字

被授权人签字

公      章：

授权日期：20　　年　　月　　日

注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，可不提供此项证明文件。

（三）开标一览表

投标人名称：                      招标项目名称：

招标文件编号：

| 标段 | 名称 | 投标报价（万元） | 交货日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币大写： |  |  |  |  |
| 人民币大写： |  |  |  |  |
| 人民币大写： |  |  |  |  |

投标单位法人授权代表签字（盖章）：

注：此表与投标函一起单独密封、并在信封上标明“开标一览表”字样。

（四）关于资格的声明函

致哈密市政府采购中心：

关于贵方2018年月日第      招标公告关于“　　　　　　　　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称） 项目中的（包号及货物名称）招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人　投标人名称　　　　　　　受权签署本资格文件人：被授权人姓名

地址：　　　　　　　　　　　　　签字人姓名、职务：被授权人姓名、职务

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

盖章：

2018年　月　日

（五）有关投标产品的检测报告

（六）有关投标产品的制造、验收标准

（七）备品、备件清单及售后维修计划

（八）设备分项报价表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号/标段号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种设备。

投标人代表签字：

（九）设备简要说明一览表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号/标段号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及主要技术参数 | 性能说明 | 数量 | 单价/总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种设备。

投标人代表签字：

（十）技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

（十一）商务条款偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

（十二）近三年在新疆地区的销售业绩表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号：

| 地 区 | 货物名称 | 规格及型号 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（十四）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

项目经办人：

日期：