招　标　文　件

项目名称：昌吉州第四中学多功能厅灯光音响改造项目

项目编号：CJZFCG-GK-2025041

昌吉州公共资源交易中心

2025年6月25日

总  目  录

第一章  投标邀请……………………………………5

第二章  投标人须知…………………………………8

第三章  合同条款及格式……………………………21

第四章  项目需求……………………………………25

第五章  评标方法与评标标准………………………58

第六章  投标文件格式………………………………61

## 第一章  投标邀请

昌吉州公共资源交易中心现就CJZFCG-GK-2025041（昌吉州第四中学多功能厅灯光音响改造项目）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

CJZFCG-GK-2025041（昌吉州第四中学多功能厅灯光音响改造项目） 招标项目的潜在投标人可在“新疆政府采购网”自行查看项目公告，并于2025年7月16日 10点 30 分（北京时间）前提交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目名称：昌吉

2.项目编号：CJZFCG-GK-2025041

3.预算金额：799902.6元

4.本项目设定最高限价，最高限价为 799902.6元。

5. 采购需求：

对采购需求进行概述：左右主扩线阵列扬声器、超低扬声器、DSP功率放大器、舞台后场补声扬声器、智能教学语言机、数字调音台等设备。为保证对项目的充分了解，采购人统一组织现场踏勘，不单独或分批组织。现场踏勘时间为2025年7月4日11:00，集合地点：昌吉市绿洲北路6号（昌吉州第四中学大门口），联系人：安老师15899069440 ，李老师13899607066 。逾期未参加现场踏勘的投标人，采购人不得再组织现场踏勘。参加现场踏勘的投标人须在采购人处领取《现场踏勘证明》。

6.合同履行期限：合同签订后30工作日内完成交货（包括安装调试）。

7.付款方式：合同签订后进场施工7日内支付中标总价的40％，完工验收合格后支付合同总价的50％，审计定案完成后付清尾款。

8.本项目不接受联合体投标。

9.本项目不接受进口产品投标。

10.本项目属于 （货物） 类

11.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定执行。

### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供三个网页截图或承诺函）；

1.7法定代表人授权委托书(法定代表人本人投标时除外)及被授权人（或法定代表人）《居民身份证》或具有同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料）请按招标文件中提供的模版进行填写，否则视为不响应；

1.8投标人须提供由甲方出具的《现场踏勘证明》原件的扫描件加盖投标人公章。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业，给予小型、微型企业享受价格20%扣除，用扣除后的价格参与评审。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造。（投标时须提交《中小企业声明函》）。

- 3.本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：登录“新疆政府采购云平台”-“项目采购”-“获取采购文件”中自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月16日10点30分（北京时间）

2.地点：新疆政府采购网。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，视频会议房间信息将适时告知投标授权代表，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

### 七、联系事项

1.采购人信息

名  称：昌吉州第四中学

地  址：昌吉市绿洲北路6号

联系人：马老师

联系电话：15001677818

2. 昌吉州公共资源交易中心

地　址：昌吉市宁边西路231号(509室)

联系人：何老师

联系电话：0994-2267807

### 八、其他

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录新疆政府采购云平台申请获取招标文件，并通过新疆政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“新疆政府采购云平台”发布的澄清变更公告，网址为“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。

2.各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商可前往新疆政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打客户服务热线95763进行咨询。

4.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA上传加密的电子响应文件。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及在线客服获取服务支持。

5、供应商应当在递交截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7、本项目收取投标保证金，保证金金额:  0    元，供应商自主选择以银行转账或者电子保函等非现金方式缴纳，具体缴纳方式如下：本项目无需缴纳。

方式一：银行转账

账户名称：昌吉州公共资源交易中心

账号：无

开户行名称：中国建设银行股份有限公司昌吉中山路支行

行号： 105885000105

注：供应商制作投标（响应）文件时，须将保证金缴纳凭证编制到响应文件中提交。保证金将在中标通知书（中标公告）发出之日起5个工作日内退还（通过银行转账方式缴纳的保证金，项目结束后系统在五个工作日内自动退还。）

方式二：保函

（1）可以使用银行保函、担保保函、保险保函其中之一形式提交。

（2）供应商制作投标（响应）文件时，须将保函办理凭证加盖公章一并上传至资格审查文件中提交。

（3）办理咨询电话：13364798888、0991—6660666；18160681166、4008005100。

若供应商未按上述规定缴纳投标保证金，将导致投标（响应）无效。

8、本项目的中标供应商可以登陆新疆政府采购网,进入“项目采购” 自行打印中标通知书。通过新疆政府采购网下载打印的中标通知书与现场开具的中标通知书具有同等法律效力。

9、系统技术支持电话：95763。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，昌吉州公共资源交易中心（以下简称“昌吉州公共资源交易中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标昌吉州公共资源交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与昌吉州公共资源交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知昌吉州公共资源交易中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间至少十五日前，昌吉州公共资源交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 昌吉州公共资源交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与昌吉州公共资源交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等内容。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的产品价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后5日内退还。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后5日内退还。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

16.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为昌吉州公共资源交易中心规定的开标之日后120天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 18、投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，昌吉州公共资源交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝昌吉州公共资源交易中心的这一要求而放弃投标，昌吉州公共资源交易中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 20、投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 昌吉州公共资源交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 21、投标文件的拒收

21.1昌吉州公共资源交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1昌吉州公共资源交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

23.2开标过程由昌吉州公共资源交易中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，昌吉州公共资源交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、昌吉州公共资源交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，昌吉州公共资源交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 昌吉州公共资源交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到昌吉州公共资源交易中心登记查询，逾期将不予受理。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以发送电子函件、召开视频会议或其它适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，昌吉州公共资源交易中心将向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外,按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.7未通过符合性检查的。

28.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.10  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内作出说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“新疆公共资源交易平台不见面开标大厅”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 昌吉州公共资源交易中心将在“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、昌吉州公共资源交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30 询问、质疑、投诉

30.1 询问

30.1.1 供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者昌吉州公共资源交易中心提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

30.1.2 采购人或者昌吉州公共资源交易中心在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

#### 30.2 质疑处理

30.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向昌吉州公共资源交易中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

30.2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，昌吉州公共资源交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.2.4 昌吉州公共资源交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：昌吉州公共资源交易中心政府采购交易服务科（509室）

联系地址：新疆昌吉市宁边西路231号

联系电话：0994-2267807

30.2.5 以下情形的质疑不予受理

30.2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.2.5.6无具体质疑事项内容，或未提供有效线索，难以查证的。

30.2.5.7所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

30.2.5.8不属于本中心管辖范围的质疑。

30.2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，昌吉州公共资源交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.3 投诉

30.3.1 质疑供应商对昌吉州公共资源交易中心的答复不满意，或者昌吉州公共资源交易中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30.3.2 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

30.3.3 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

30.3.3.1 捏造事实；

30.3.3.2 提供虚假材料；

#### 30.3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

（仅供参考）

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

昌吉州政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据昌吉州公共资源交易中心                          组织的                                   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：__    ____

8.2 交货方式：___________

8.3 交货地点：__       ___

九、货款支付

9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十.税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的产品的免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为昌吉市。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年  月  日

## 第四章  项目需求

一、技术需求

# 项目概述及需求

## 建设背景

昌吉州第四中学多功能厅灯光音箱等设备自2014年购置使用，距今已投入使用11年，经过多次检查和维修，大部分设备已到报废年限，不仅影响我校的教学工作效率和质量，更存在非常大的安全隐患。
     随着我国文化教育事业的蓬勃发展，学校多功能厅是举办各种活动及传播优秀文化、弘扬民族精神的重要载体，包括演讲比赛、文艺演出、毕业典礼、教学技能大赛、会议举办、学术报告、情景剧表演等。目前多功能厅灯光音箱设备老旧，功能不足，无法满足学校的需求。通过灯光、音箱等设备的更新与升级，可以提供更加优质的教育资源，为教师和学生搭建更好的教学平台，激发学生的学习兴趣和创造力，推动教学活动的全面升级。

## 建设内容

更换多功能厅音响扩声系统、更换多功能厅大厅照明、舞台机械维护及改造、控制室及化妆间装修改造、更换舞台灯光系统、更换多功能厅会议桌椅及会议室音响系统，本项目需进行现场踏勘，投标人需现场踏勘后根据项目实际情况提供满足原有利旧设备与新采购设备硬件和软件兼容性的详细设计方案和实施方案、售后服务方案、培训方案等。

# 售后服务

（1）投标人须到采购单位提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为操作人员提供操作及维护培训。在质保期内出现故障时，中标人在接到故障报修电话后，1小时内响应，2小时内到达现场解决故障，如当日无法修复，需提供备品备件供甲方使用(具体服务可参考各设备技术参数的相关要求)；为保证设备的正常运行，须提供7*24小时的售后服务。

（2）在质保期内，派遣维修或技术人员巡访设备使用单位，协助并指导运维人员进行日常维护保养工作，并与直接使用人交流设备使用相关事宜。

（3）投标人提供针对本项目人员的培训方案，要求培训方案写明培训课时、讲师人数、培训人次、培训内容，原则上最低要求培训不少于12课时，培训人次不少于20人/次。

（4）投标人安排每年设备巡检不少于4次，以保证所投设备在本单位正常运转。

（5）质保期：本项目整体验收合格后不低于三年（易损品除外）。

（6）投标人须针对本项目提出详细的、可操作性的、体现保障能力的售后服务方案和服务承诺；提供实用性强、全面合理的应急预案。

（7）备品备件：备品备件品牌、型号需与所投设备保持一致性，投标人根据自身所投产品提供相对应的部件之间及设备之间的连线或接插件，均视为备品备件的种类。在质保期外，投标人应当按市场价标准提供设备配件。

# 商务及技术要求

1.交货时间：合同签订后30工作日内完成交货（包括安装调试）。

2.交货地点：昌吉州第四中学(新疆昌吉市绿洲北路6号)

3.资金支付期限及付款比例：合同签订后进场施工7日内支付中标总价的40％，完工验收合格后支付合同总价的50％，审计定案完成后付清尾款。

4.本项目不分包，不接受联合体，本项目所采购设备均为国产产品。所投产品需详细填写厂家产地、品牌、型号，投标产品技术参数必须据实填写并详细阐述，否则视为无效投标。在评标过程直至签订合同后的任何时间，如经证实发现投标人提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者投标的产品不符合本招标文件要求的技术指标却故意隐瞒不做负偏离说明的，将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。

5.投标时除定制产品外，所有产品均需提供具体品牌型号，软件需提供软件名称及版本号，核心产品（左右主扩线阵列扬声器、DSP系统功率放大器）的参数配置与性能指标为最低满足项，需提供质量保证承诺书及带防伪二维码CMA标志的检验报告原件扫描件（中标后需提供原件备查）。所有标▲设备需要提供高清的产品彩页及检验报告扫描件并加盖投标人公章，不提供视为不响应，做废标处理。

6.为保证对项目的充分了解，采购人统一组织现场踏勘，不单独或分批组织。现场踏勘时间为2025年7月4日11:00，集合地点：昌吉市绿洲北路6号（昌吉州第四中学大门口），联系人：安老师15899069440 ，李老师13899607066 。逾期未参加现场踏勘的投标人，采购人不得再组织现场踏勘。参加现场踏勘的投标人须在采购人处领取《现场踏勘证明》。

踏勘现场后，根据现场实际情况绘制真实且合理的相关图纸：（1）EASE专业软件绘制的音频声场图。（2）舞台灯具吊挂结构剖面图（3）音频及灯光设备系统图。（4）音频、灯光、LED大屏及舞台机械点位图（5）舞台区域正面效果图。（6）侧面及观众区效果图。中标人需在签订合同前提交齐全的图纸交由甲方审核，图纸内容响应招标文件要求及与投标文件内容一致并符合剧场（多功能厅）音视频标准。

7.安装、调试及验收基本要求:（1）投标人须在合同规定的安装调试期内完成工作。如因投标人责任而造成的延期,所有因安装延期而产生的费用及因此造成的损失由投标人承担。（2）安装调试过程中，投标人应采取安全保障措施，保证人员安全。如因投标人原因造成人员伤亡和财产损失的，由投标人承担全部赔偿责任。（3）最终验收在安装现场进行,项目完成后，达到验收标准,由投标人提出验收申请，采购人、投标人和采购人邀请的符合相关专业的第三方专家应共同组织验收，并签署项目验收合格报告(相关验收费用由投标人支付)。

8.针对本项目须提供项目实施方案。对项目理解到位，技术方案详细有针对性，设计图纸清晰符合实际现场需求，效果图清晰符合现场需求，组织机构健全，详细说明各个阶段工作安排及施工进度，实施人员配备完备，项目执行组织措施、项目执行保障措施详细可行，熟悉项目流程及业务，方案资料齐全、实施组织方案完善，可为采购人提供优质的实施措施。

9.其他要求：

（1）本次报价包括供货、包装、运输、装卸、税费、拆除、安装、调试、开箱验收、售后服务、培训、质保期保障和快速的维修保养服务等相关服务的全部费用，成交单位必须向采购人提供符合财务要求的发票。

（2）因产品缺陷或安装不当造成损失的，由中标方承担。

（3）此项目为交钥匙工程，不追加其他费用，验收时需向甲方提供所供产品的合格证和说明书

（4）承诺为甲方提供不少于十次的重大活动保障，此项费用包括在本次项目的报价中。

（5）一拖二数字无线话筒组合、一拖一数字无线头戴话筒组合、一拖一数字无线领夹话筒组合，需无损接入学校现有信号放大器。

（6）承诺所投产品的检测报告及产品彩页真实有效，中标后需提供原件备查。

（7）承诺所提供业绩证明材料合同原件的扫描件及中标通知书真实有效，中标后需提供原件备查。

注：（4.5.6.7项投标人须提供承诺函，格式自拟）。

特定要求:

投标人须提供由甲方出具的《现场踏勘证明》原件的扫描件加盖投标人公章。

具体参数要求：

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、多功能厅音响扩声系统 |  |  |  |  |
| 1、系统名称：主扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | ▲左右主扩线阵列扬声器（此项为核心产品） | 针对中型室内演出、剧场剧院等场合的应用设计。 1、系统组成：两只10″低频驱动器，>=1*1.49"(38mm喉口)/3"(75mm音圈) 振膜压缩单元； 2、额定功率：不小于650W (AES)；灵敏度：不小于102dB；最大声压级：不小于133dB； 3、频响响应范围不劣于50Hz-20KHz（±6dB）； 4、110º对称水平覆盖范围，15º垂直波束控制角。 | 16 | 只 |
| 2 | ▲超低扬声器 | 1、系统组成：2只18″低频驱动器 2、额定功率：不小于1200W；灵敏度：不小于101dB；最大声压级：不小于132dB； 3、频响不劣于32Hz-400Hz（±6dB)； | 2 | 只 |
| 3 | ▲DSP功率放大器（此项为核心产品） | 1、CLASS+D类数字功放，内置>=4通道DSP处理器系统，内置自动预校正技术，无损功率分频！单元缺略实时动态补偿，高声压不失真！ 2、输出功率： 4*1100W/8Ω 输出功率： 4*1700W/4Ω 桥接功率： 2*3400W/8Ω 3、支持全球电压供电：DC120V-240V ，AC90V-250V 4、信噪比: >104dB, 5、阻尼系数: >600 6、总谐波失真:<0.5%,互调 失真:<0.05% 7、配置无信号自动静音待机功能，过载功率控制，提供不间断声音输出，峰值限幅压限器、温度功率控制、过温指示、过温保护 8、标准配备带一个USB To PC通信端口, 9、处理器参数:294.912MHz主频32-bitDSP处理器，96KHz采样频率24-bitA/D及D/A转换96KHz, 10、路由:每个输出通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合, 11、均衡 EQ:每个输入和输出通道可设共31个均衡,均衡方式为:PEQ/Lo-Shelf/Hi-Shelf, 12、分频器:低通滤波器(LPF),高通滤波器(HPF),滤波器类型(PF Mode) | 5 | 台 |
| 4 | 线性阵列吊架 | 配套原厂线阵吊架，铸钢焊接，不易生锈。具有安全可靠、外形美观尺寸较小、经久耐用的特点,单个承受重量可达2000KG以上 | 2 | 套 |
| 2、系统名称：台唇补声扬声器系统 |  |  |  |  |
| 1 | ▲台唇补声扬声器 | 1、系统组成：2单元2分频倒相式；一只8″低频驱动器，一只1″高频驱动器 2、额定功率不小于：180W (AES)；灵敏度不小于94dB；最大声压级不小于117dB；频率范围不劣于60Hz~20KHz，投射角度不劣于80°× 70°；尺寸(cm)：不大于25*41*28 | 4 | 只 |
| 2 | ▲DSP系统 功率放大器（此项为核心产品） | 1、CLASS+D类数字功放，内置>= 4通道DSP处理器系统，内置自动预校正技术，无损功率分频！单元缺略实时动态补偿，高声压不失真！ 2、输出功率： 4*350W/8Ω 输出功率： 4*580W/4Ω 桥接功率： 2*1160W/8Ω 3、支持全球电压供电：DC120V-240V ，AC90V-250V 4、信噪比: >104dB, 5、阻尼系数: >600 6、总谐波失真:<0.5%,,互调 失真:<0.05% 7、配置无信号自动静音待机功能，过载功率控制，提供不间断声音输出，峰值限幅压限器、温度功率控制、过温指示、过温保护 8、标准配备带一个USB To PC通信端口, 9、处理器参数:294.912MHz主频32-bitDSP处理器，96KHz采样频率24-bitA/D及D/A转换96KHz, 10、路由:每个输出通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合, 11、均衡 EQ:每个输入和输出通道可设共31个均衡,均衡方式为:PEQ/Lo-Shelf/Hi-Shelf, 12、分频器:低通滤波器(LPF),高通滤波器(HPF),滤波器类型(PF Mode), | 1 | 台 |
| 3、系统名称：舞台返送扬声器 |  |  |  |  |
| 1 | 15寸同轴返听音箱 | 1、系统组成：2单元2分频同轴扬声器；一只15″低频驱动器，一只1.5″高频驱动器 2、额定功率不小于450W；灵敏度不小于98dB；最大声压级不小于130dB；频率范围不劣于50Hz~20KHz。高音投射角度不劣于100°×100°； | 4 | 只 |
| 2 | 舞台后场补声扬声器 | 1、系统组成：2单元2分频倒相式；一只15″低频驱动器，一只1.5″高频驱动器 2、额定功率不小于450W；灵敏度不小于98dB；最大声压级不小于130dB；频率范围不劣于50Hz~20KHz。高音号角角度可旋转，投射角度不劣于80°× 60°； | 2 | 只 |
| 3 | ▲DSP系统 功率放大器（此项为核心产品） | 1、CLASS+D类数字功放，内置>= 4通道DSP处理器系统，内置自动预校正技术，无损功率分频！单元缺略实时动态补偿，高声压不失真！ 2、输出功率：>=4*800W/8Ω 输出功率： >=4*1300W/4Ω 桥接功率：>= 2*2600W/8Ω 3、支持全球电压供电：DC120V-240V ，AC90V-250V 4、信噪比: >104dB, 5、阻尼系数: >600 6、总谐波失真:<0.5%,,互调 失真:<0.05% 7、配置无信号自动静音待机功能，过载功率控制，提供不间断声音输出，峰值限幅压限器、温度功率控制、过温指示、过温保护 8、标准配备带一个USB To PC通信端口, 9、处理器参数:294.912MHz主频32-bitDSP处理器，96KHz采样频率24-bitA/D及D/A转换96KHz, 10、路由:每个输出通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合, 11、均衡 EQ:每个输入和输出通道可设共31个均衡,均衡方式为:PEQ/Lo-Shelf/Hi-Shelf, 12、分频器:低通滤波器(LPF),高通滤波器(HPF),滤波器类型(PF Mode), | 2 | 台 |
| 4 | 360°立体声音箱 | 1.无源音箱采用镜面钢琴烤漆，4 个面各装配 一只 4.25 寸单元，底部一只 4.25 寸辐射器， 使声音更加丰富和立体； 2.需能 360 度扩声，确保声音能覆盖整个教 室保证教学质量。 3.音箱需带返听效果，以便老师在授课过程中能够清晰听到自己的声音，从而调整语速和 音量，保证授课质量。 4.频率响应： 125Hz-12KHz(±3dB) 全频单元： 5×4.25"(108mm)/1"(25mm 音圈) 灵 敏 度： 93dB SPL 额定功率： >= 2*60W (AES) 最大声压级：113dB SPL/124dB SPL peak 标称覆盖角：360 ° 5、★产品语言清晰度需符合教室的扩声系统语 言传输指数 STIPA 值不小于 0.6，确保语言清晰达到教室用扩声系统标准（提供检测报告佐证） | 1 | 只 |
| 5 | 智能教学语言机 | 1、通过 485 接口连接 4 寸中控面板控制打开关/闭扩声，增加/减小音量等功能；外接兼容性强：2 个阵列麦 RJ45 接口，支持无线麦接入、PC IN、AEC IN 及 AEC OUT、 SPK OUT ，支持 RJ45 网络工具调试控制； 2、支持≥2路麦克风输入，支持≥4路音频输入，支持≥4路凤凰端子插座输出，具备≥2路USB接口，≥4个RJ45接口，≥2路RS-232接口，≥1路RS-485串行接口，≥2路的弱电IO接口。（须提供投标设备的实物图片） 3、音频输入输出接口要求：支持≥2路3.5mm 立体声插座输入，支持≥2路凤凰端子插座输入；支持≥4路凤凰端子插座输出。 4、具有≥1路USB声卡输出，≥2个以太网接口，支持接入网络进行管控，配套平台支持远程声音控制、批量升级、音频参数调节配置、实时显示音量大小、运行日志统计及查看、故障统计等功能。 5、整机性能：其中信噪比：≥95dB。频率响应：20Hz-20kHz（±3dB）。传声增益提升幅度：≥15dB。本地扩声声场不均匀度≤5dB。信噪比提升≥18dB。信号处理延时≤8 ms。 6、功率放大器的最大输出功率：≥2×120W。 7、具备动态自适应噪音抑制技术：对电风扇、空调等固定噪声源具有智能消除功能，对拍掌、脚步声等非固定噪声源能自学习识别并消除，具有明显消除效果；防啸叫能力：自适应防啸叫抑制，进行本地扩声时麦克风正对着音箱1m以内，系统不啸叫；回声消除与混响抑制：能自动感知声场回声效果，对于空间反射声具有回声消除与混响抑制功能，本地扩声后并未加重回声抑制，对于空间混响能有效抑制，通过调节混响抑制等级能明显听出不同混响效果。 8、具有网络广播接口，可扩展 10/100M 网络音频模块,采用ARM+DSP 构架，能接收网络音频数据流，转成模拟信号到音箱播放，配套音频广播平台支持对定点、预先分组的终端进行定时广播、手动广播、网络链接广播等功能，广播需支持多级广播级别选择。 ★9、可控制麦克风指向性，按需求在全向360°拾音或180°拾音；采用该技术老师授课的时候能关闭学生区拾音，保证老师纯净的扩声效果（需提供声幕墙技术教学应用软件证书和声幕墙测试检测报告佐证） 10、具有自动反馈抑制：传声增益提升幅度：≤18dB，反馈抑制可有效提升本地扩音的音量，并且能防止本地啸叫。 11、通过一只吊装麦克风实现本地扩音和远程互动，本地扩音和远程互动能同时进行，并且相互不影响效果；本地扩音要求扩出来的声音清晰响亮、无啸叫，混响时间小于1秒；远程互动要求声音清晰、无噪声和回声，双端同时讲话无卡音、丢字、声音变小和失真现象。 ★12、音频录制功能：将现场老师或学生声音可分开录制保存，并能上传至云端保存。提升教学效率和资源共享能力。（提供相关功能截图并予以佐证） 13、支持对接配套的音频管理平台，要求相对于的音频管理平台是集成C/S架构和B/S架构，可以通过后台程序集中管理，也可以通过客户端App进行点对点的操作。支持远程登录管理平台。 14、支持定时管理功能，可定时重启，支持本地升级和远程升级，支持对接教务课表系统，实现定时开关音频系统功能，可按课表自动执行系统开启和关闭，可脱网运行。 | 1 | 台 |
| 4、系统名称：配套周边设备 |  |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 | ★不少于40路通道处理，支持噪声门、压缩器、高低通滤波器、效果插入等功能，不少于25条混音母线，不少于数字音频网络达96输入和96输出 支持ADC/DAC采样率，不少于25个100mm电动推子，40bit浮点处理，不少于32路输入通道，不少于16个AUX输出，不少于8个DCA编组，不少于6个Mute Group静音编组，不少于8个立体声效果器，不少于1个立体声AES/EBU输出，不少于1对MIDI输入输出 ，共模抑制＞90dB，D/A动态范围≥109dB ★TRS最大输出电平≥21dBu，通过无线网络，可由平板电脑进行控制，内置RTA功能，支持的个人监听系统，36个用户自定义键，通过SD / SDHC可实时录制/播放不少于32轨双向音频，通过USB线连接电脑，支持32×32的录播 ★不少于7寸彩色显示屏，通过无线网络，可由IPhone/IPad中的应用程序进行控制 ，自适应的开关式电源 ★需提供产品的制造商或产品国内总经销项目质量质量售后服务保证承诺书及带防伪二维码CMA标志的检验报告原件扫描件（中标后需提供原件备查） | 1 | 台 |
| 2 | 舞台接口箱 | ★不少于32路Mic/Line输入接口，每通道带话放以及幻象电平，不少于16路模拟线路输出接口，支持44.1KHz/48KHz采样率，网线传输不少于100米 不少于2个AES3（AES/EBU）接口，支持ADAT输出，支持MIDI输入输出，支持能与个人监听系统连接 | 1 | 台 |
| 3 | 条型阵列麦克风 | 1.麦克风采用 3 咪阵列设计，拾音范围受 智能教学语言机控制其指向性 ，按场景可工作在全向 360 °拾音或 180 °拾音。 ★2 、麦克风按声学阵列设计，适用反馈算法设计需求，达到更好的反馈抑制效果；（需提供条型阵列麦克风音频处理软件的计算机软件著作权登记证书复印件） 3.麦克风规格参数：拾音距离：8 米清晰拾音； 麦克风阵列数量：3 个；灵敏度：-37dB±3dB；、 频率响应：100-20KHz；信噪比：70dB；7 、 失真度：≤0. 1%；工作温度：-10℃~50℃;供电方式：RJ45 网口供电，工作电压：DC12V； | 1 | 只 |
| 4 | ▲壁挂式空调 | 2.5P冷暖变频空调（含安装） | 2 | 套 |
| 5 | 一拖二数字无线手持话筒组合 | 1接收机： 射频载波频率范围:600-690 MHz，根据地区不同有所差别（参见频率范围和输出功率表） 工作范围:100 米（328 英尺） 射频调节步进大小:25 kHz，根据地区不同有所差别 镜频抑制:>70 dB，典型值 射频灵敏度:−97 dBm,10-5 BER 延迟:3.2 毫秒 高通/低切滤波器:150 Hz @ -12 db/oct 音频响应:20 Hz-20 kHz (+1, -2 dB) 音频动态范围:118 dB,在 1% THD 情况下，A-加权，典型值 总谐波失真:<0.02% 系统音频极性:对话筒隔膜的正压会在插针 2（相对于 XLR 输出的插针 3）上和 6.35 毫米输出的尖端（相对于 6.35 毫米输出的环）上产生正电压。 话筒偏移范围:0至21 dB（3 dB 步进） 工作温度范围:-18°C (0°F) 至 50°C (122°F) 存储温度范围:-29°C (-20°F) 至 74°C (165°F) 外壳:镀锌钢板 电源要求:15 V DC @ 600 mA, 由外部电源供电（尖端为正极） RF 输入,假象谐波:>75 dB, 典型 接头类型:BNC 阻抗:50 Ω 幻象电源保护:1/4" (6.35mm) 是,XLR 是 音频输出,增益调节范围:-18到+42 dB,采用1 dB步进 配置:1/4"(6.35 mm)平衡(Tip=audio+,Ring=audio-,Sleeve=ground),XLR平衡(1=接地,2=音频+，3=音频−) 阻抗:1/4"(6.35mm)1.3 kΩ(670Ω非平衡),XLR(线路)400Ω(200Ω非平衡),XLR(话筒)150Ω 全范围输出:1/4"(6.35mm)+15 dBV差别(+9 dBV单一),XLR,LINE设置=+15 dBV,MIC设置=-15 dBV 话筒/线路开关:30 dB 衰减 连网,网络接口:单一以太网端口 10/100 Mbps 网络寻址功能:DHCP 或手动指定 IP 地址 最大线缆长度:100 米 (328 英尺) 发射机： 电池型号:充电锂电池或1.5伏五号电池 外壳:铝 音频输入,最大输入电平:8.2 dBV (2.57 Vrms,7.27 Vpp) 射频输出,天线类型:集成式单波段螺旋型 占用带宽:<200 千赫茲 调幅类型:专利数字设备 电源:1 mW 或 10 mW 话筒头： 类型:动圈 频率响应:50 到 16,000 赫兹 指向性形状:超心形指向性 灵敏度:在1kHz下, 开路电压-51.5 分贝伏/帕 (2 .6 毫伏) | 2 | 套 |
| 6 | 一拖一数字无线头戴话筒组合 | 接收机： 射频载波频率范围:600-690 MHz，根据地区不同有所差别（参见频率范围和输出功率表） 工作范围:100 米（328 英尺） 射频调节步进大小:25 kHz，根据地区不同有所差别 镜频抑制:>70 dB，典型值 射频灵敏度:−97 dBm,10-5 BER 延迟:3.2 毫秒 高通/低切滤波器:150 Hz @ -12 db/oct 音频响应:20 Hz-20 kHz (+1, -2 dB) 音频动态范围:118 dB,在 1% THD 情况下，A-加权，典型值 总谐波失真:<0.02% 系统音频极性:对话筒隔膜的正压会在插针 2（相对于 XLR 输出的插针 3）上和 6.35 毫米输出的尖端（相对于 6.35 毫米输出的环）上产生正电压。 话筒偏移范围:0至21 dB（3 dB 步进） 工作温度范围:-18°C (0°F) 至 50°C (122°F) 存储温度范围:-29°C (-20°F) 至 74°C (165°F) 外壳:镀锌钢板 电源要求:15 V DC @ 600 mA, 由外部电源供电（尖端为正极） RF 输入,假象谐波:>75 dB, 典型 接头类型:BNC 阻抗:50 Ω 幻象电源保护:1/4" (6.35mm) 是,XLR 是 音频输出,增益调节范围:-18到+42 dB,采用1 dB步进 配置:1/4"(6.35 mm)平衡(Tip=audio+,Ring=audio-,Sleeve=ground),XLR平衡(1=接地,2=音频+，3=音频−) 阻抗:1/4"(6.35mm)1.3 kΩ(670Ω非平衡),XLR(线路)400Ω(200Ω非平衡),XLR(话筒)150Ω 全范围输出:1/4"(6.35mm)+15 dBV差别(+9 dBV单一),XLR,LINE设置=+15 dBV,MIC设置=-15 dBV 话筒/线路开关:30 dB 衰减 连网,网络接口:单一以太网端口 10/100 Mbps 网络寻址功能:DHCP 或手动指定 IP 地址 最大线缆长度:100 米 (328 英尺) 发射机： 电池型号:充电锂电池或1.5 伏五号电池 外壳:PC/ABS 音频输入,接头插头:4 针插头迷你连接器（TA4M） 阻抗:1 MΩ 最大输入电平:8.2 dBV (2.57 Vrms,7.27 Vpp) 前置放大器等效输入噪声 (EIN):-118 dBV 射频输出,天线类型:1/4 波长天线 占用带宽:<200 千赫茲 调幅类型:专利数字设备 电源:1 mW 或 10 mW 话筒头： 类型：驻极体电容器 频率响应：40赫兹到20,000 赫兹 指向性形状：心形指向性 输出阻抗：100 Ω, @1千赫 灵敏度：-57.8 分贝伏/帕, @1千赫, 1000 欧姆负载 信噪比：59.2 dB, @ 1 千赫, 1000 欧姆负载 最大声压级：151.3 dB, 1000 欧姆负载, @ 1 千赫, 1% THD 动态范围：116.5 dB, @ 1 千赫, 1000 欧姆负载 自噪声：34.8 分贝声压级, 1000 欧姆负载 电源要求：+5 V DC (标称值), 10 伏 最大值 (DC bias) 极性：震膜上的正压力能够在针脚 3 上产生相对针脚 1 的正电压 缆线：1.1米 (45英寸) 接头插头：TA4F 重量：72 克 (2.53 盎司) | 2 | 套 |
| 7 | 一拖一数字无线领夹话筒组合 | 接收机： 射频载波频率范围:600-690 MHz，根据地区不同有所差别（参见频率范围和输出功率表） 工作范围:100 米（328 英尺） 射频调节步进大小:25 kHz，根据地区不同有所差别 镜频抑制:>70 dB，典型值 射频灵敏度:−97 dBm,10-5 BER 延迟:3.2 毫秒 高通/低切滤波器:150 Hz @ -12 db/oct 音频响应:20 Hz-20 kHz (+1, -2 dB) 音频动态范围:118 dB,在 1% THD 情况下，A-加权，典型值 总谐波失真:<0.02% 系统音频极性:对话筒隔膜的正压会在插针 2（相对于 XLR 输出的插针 3）上和 6.35 毫米输出的尖端（相对于 6.35 毫米输出的环）上产生正电压。 话筒偏移范围:0至21 dB（3 dB 步进） 工作温度范围:-18°C (0°F) 至 50°C (122°F) 存储温度范围:-29°C (-20°F) 至 74°C (165°F) 外壳:镀锌钢板 电源要求:15 V DC @ 600 mA, 由外部电源供电（尖端为正极） RF 输入,假象谐波:>75 dB, 典型 接头类型:BNC 阻抗:50 Ω 幻象电源保护:1/4" (6.35mm) 是,XLR 是 音频输出,增益调节范围:-18到+42 dB,采用1 dB步进 配置:1/4"(6.35 mm)平衡(Tip=audio+,Ring=audio-,Sleeve=ground),XLR平衡(1=接地,2=音频+，3=音频−) 阻抗:1/4"(6.35mm)1.3 kΩ(670Ω非平衡),XLR(线路)400Ω(200Ω非平衡),XLR(话筒)150Ω 全范围输出:1/4"(6.35mm)+15 dBV差别(+9 dBV单一),XLR,LINE设置=+15 dBV,MIC设置=-15 dBV 话筒/线路开关:30 dB 衰减 连网,网络接口:单一以太网端口 10/100 Mbps 网络寻址功能:DHCP 或手动指定 IP 地址 最大线缆长度:100 米 (328 英尺) 发射机： 电池型号:充电锂电池或1.5 伏五号电池 外壳:PC/ABS 音频输入,接头插头:4 针插头迷你连接器（TA4M） 阻抗:1 MΩ 最大输入电平:8.2 dBV (2.57 Vrms,7.27 Vpp) 前置放大器等效输入噪声 (EIN):-118 dBV 射频输出,天线类型:1/4 波长天线 占用带宽:<200 千赫茲 调幅类型:专利数字设备 电源:1 mW 或 10 mW 话筒头： 类型：电容（驻极体偏置） 频率响应：50至17，000 Hz 拾音角度为130° 输出阻抗：1800 Ω 灵敏度 [1]：-45.5 分贝/帕 最大声压级:130.5 分贝声压级 自噪声（A加权）：28.0 分贝声压级 动态范围:102.5 分贝 极性:隔膜上的正压在引脚 3 上相对于引脚 1 产生正电压 电源要求:稳压标称+5 Vdc（1.5 Vdc至10 Vdc）位于麦克风连接器引脚2上，相对于无线麦克风发射器的引脚 1 | 2 | 套 |
| 8 | 大合唱麦克风 | 技术参数 类型：电容式麦克风 指向性：心型 SM137 频率响应：20Hz~20KHz 灵敏度：12mV/Pa 标称阻抗：≦150Ω 推荐负载阻抗：≥1kΩ 信噪比：65dB，1KHz at 1Pa 最大耐声压级：140dB SPL 使用温度范围：-10℃～50℃ 电流耗量：≦3mA 连接方式：Type XLR-3 供电：48V幻象电源 表面材料：黑漆 管体材料：黄铜 | 6 | 支 |
| 9 | 双通道 多模接收机 | 频率范围：641~698MHz R7800 频带宽度：40MHz/57MHz 接收灵敏度：-106dBm ±2dB/SINAD=12dB 三阶互调抑制:≥78dB 镜像抑制:≥100dB 阻塞抑制:≥73dB 邻道抑制:＞110dB (F0 ±250KHz) 动态范围:≥115 dB(A) 失真度:＜0.5% (at 1KHz) (不含咪芯) 频率响应:35Hz~18KHz (-3dB) | 3 | 台 |
| 10 | 天线放大器 | 电源参数：电源12VDC，电源输出12VDC，输出电流最大2A。 通道参数：分配器通道为二进十六出。 射频参数：射频连接器类型为BNC，阻抗50Ω，天线供电12V（最大电流200mA），工作频率范围450MHz~960MHz，输出通道隔离度20dB（典型），分配器增益0dB±3dB，分配器噪声系数小于2.5dB，分配器输出三阶交调优于+39dBm，分配器输入输出驻波小于1.5。 环境参数：工作温度-20℃~+85℃，功耗小于20W。 需要和双通道多模接收机适配使用 | 2 | 台 |
| 11 | 有源定向天线 | 输入输出阻抗：输入阻抗50Ω，输出阻抗50Ω。 射频连接：天线输入插座为BNC，天线输出插座为BNC。 增益：产品增益+18dB~-9dB，可补偿电缆损耗或衰减环境干扰。 带宽与频段：带宽500MHz，频段450~950MHz。 供电：DC12~18V 3000mA。 需要和 双通道多模接收机 适配使用 | 2 | 对 |
| 12 | 手持发射机 | 频率范围：641~698MHz 频带宽度：57MHz RF输出功率:16dBm(40mW) 高次谐波:≥60dBc 最大频偏:56KHz 电源要求:2节“AA”碱性或可充电电池 电池使用时间:≈6~8H( 碱性);电流≤140mA(3V) 需要和 双通道多模接收机 适配使用 | 2 | 只 |
| 13 | 腰包发射机 | 频率范围：641~698MHz 频带宽度：57MHz RF输出功率:16dBm(40mW) 高次谐波:≥60dBc 最大频偏:56KHz 电源要求:2节“AA”碱性或可充电电池 电池使用时间:≈6~8H( 碱性);电流≤140mA(3V) 需要和 双通道多模接收机 适配使用 | 2 | 只 |
| 14 | 会议话筒座 | 频率范围：641~698MHz 频带宽度：57MHz RF输出功率:16dBm(40mW) 高次谐波:≥60dBc 最大频偏:56KHz 电源要求:2节“AA”碱性或可充电电池 电池使用时间:≈4~6H( 碱性);电流≤170mA(3V) 频率响应(系统)：80Hz~15KHz (﹣3dB) 会议咪长度：370mm 需要和 双通道多模接收机 适配使用 | 6 | 个 |
| 15 | 鹅颈会议咪 | 适配会议话筒座 灵敏度:－36dB ± 1.5dB at 1kHz (0dB=1V/Pa) 输出阻抗:2KΩ ±5％ at 1kHz 谐波失真：THD 0.9%/1KHz 声压级:94dB/SPL 尺寸：D20*H420mm 指示灯LED:红色 指向性:单指向 需要和 会议话筒底座 适配使用 | 6 | 支 |
| 16 | 方管会议咪 | 适配会议话筒座 特征:适合会议/演讲使用，中低频扎实。 灵敏度:－42 dB ± 1.5dB at 1kHz (0dB=1V/Pa) 输出阻抗:600 Ω ± 20％ at 1kHz 谐波失真：THD 0.9 %/1KHz 声压级:94dB/SPL 重量不含底座: 333g 产品尺寸:22.7*4.2*2.8CM 指向性: 心型指响 需要和 会议话筒底座 适配使用 | 6 | 支 |
| 17 | 手雷 | 频率范围：470~510MHz/641~698MHz 频带宽度：40MHz/57MHz RF输出功率:15dBm(30mW) 高次谐波:≥60dBc 最大频偏:56KHz 电源要求:2节“AA”碱性或可充电电池 电池使用时间:≈4~8H(碱性);电流≤150mA(3V)幻象关闭 幻象电源输出：48V/8mA MAX 需要和双通道多模接收机适配使用 | 2 | 支 |
| 18 | 心型指向头戴咪 | 拾音方向：心型指向指向 咪芯尺寸：Φ4.0×2.0mm 灵敏度：-44dB ±3dB(0dB=1v/pa at 1KHz) 频率响应：20-20KHz 输出阻抗：1.8K Ω ±30% 工作电压(2.2K)：2.0V-7V DC 信噪比：＞63dB 线总长：1.35M 重量：39g 需要和 腰包发射机 适配使用 | 4 | 个 |
| 19 | 全指向领夹咪 | 拾音方向：全指向 咪芯尺寸：Φ4.0×2.0mm 灵敏度：-44dB ±3dB(0dB=1v/pa at 1KHz) 频率响应：20-20KHz 输出阻抗：1.8K Ω ±30% 工作电压(2.2K)：2.0V-7V DC 信噪比：＞63dB 线总长：1M 重量：约14g 需要和 腰包发射机适配使用 | 4 | 个 |
| 20 | 有线会议话筒 | 换能方式：电容式 频率响应：80Hz-15kHz 指向性：超心型指向 输出阻抗（欧姆）：1200Ω 灵敏度：-35dB 信噪比：65 dB 供电电压：幻象48V（幻象指既传输电流，也传输声音） 咪管长度：24 cm 底座尺寸：168mm*125mm*60mm 单支话筒重量：不低于1.7 kg 抗手机、电磁、高频干扰 | 6 | 只 |
| 22 | 30米演出8通道音频线缆盒（双用） | 1、八路双用盒子，加黑护套彩线 2、7根0.15平方屏蔽，20根0.1平方主芯，铝箔铜丝双屏蔽。 3、数字号码管。 4、彩色信号线，蓝色锁扣。 | 1 | 条 |
| 23 | 监听音响一套 | 6.5寸三分频音箱一对+HIFi前置4胆机功放，支持5.0及以上无损蓝牙及usb播放 | 1 | 套 |
| 24 | 蓝牙播放器 | U段双天线 DSP控制芯片 DAC无损音乐播放 | 1 | 台 |
| 25 | 3.5转双卡侬公音频线3米 | 1.PVC内被 2.PVC弹性外被 3、纯铜抗感染屏蔽层 4、纯铜线芯 5、纯铜镀金工艺 6、合金压铸，结实耐用，抗电磁干扰 | 4 | 条 |
| 26 | 带推子音频隔离器 | 1.精密推子控制音频大小 2.平衡卡侬输出*2 3.平衡6.5输出*2 4.立体声3.5AUX输出 5.平衡6.5加卡侬输入*2 6.地隔离切换开关AB 7.输入输出交流阻抗600欧 | 4 | 个 |
| 27 | 4K超清hdmi无线投屏器 | 1、无障碍传输200米 2、音视频传输低延时 3、支持无线和有线混合传输 4、一射二收 5、2.4G和5.8G赫兹的双频天线 6、4K超清传输 | 1 | 套 |
| 28 | HDMI音频分离器 | 1、8K60帧，升级杜比音效 浩瀚声场立体环绕 增强音频回传通道（ eARC )，助力 HiFi 好音质 HDMI 接口兼容2.0/2.1/5.1/7.1声道，支持 PCM / LPCM AAC / DSD / Dolby ，影院般体验 | 1 | 个 |
| 29 | 音频工作站 | CPU：14代i7 14700KF 20核28线程 散热：XK 360 ARGB 一体式水冷 主板：PRIME B760M-F D5内置网卡支持WIFI，蓝牙 内存：ROG／32G (16G*2)DDR5 6400 硬盘： NQ790 1T M.2（读取7000MB/S) 显卡：ATS-RTX4060TI-8G 机箱：PM295 电源：(Thermaltake)900S 额定800W PCIE5.0 系统：支持Windows 10/11 显示器：2K高清200hz 2560*1440 27英寸ISP技术屏 1000:1静态色彩对比度 可视角度178 显示器接口：HDMI2.0(HDR), DP1.4(HDR), 音频输出 | 1 | 台 |
| 30 | 话筒支架 | 基座材质：PA材质 高度范围：约111-172cm 横杆调节：约55-95cm 管径：2.5cm 承重：不低于4.5KG | 4 | 支 |
| 31 | 视频采集卡 | USB/type-c双接口，1080高清采集/录制，铝合金外壳 | 2 | 个 |
| 32 | HDMI2.0双向切换器 | 支持一进二出 二进一出4K60Hz,稳定输出不闪屏无延迟，一键切换，分辨率4096*2160，无需供电，即插即用。 | 2 | 个 |
| 33 | 双通道DI盒 | DI-2ST（双通道）技术指标：音频电路类型:带有低噪声运学放大器的专有模拟电路·频率响应 :20Hz~20kHZ·动态范围 :109dB·本底噪声 :OdBu 以下-99dB·等效输入噪声:-103dBu·最大输入:+10dBu·相位偏差:20Hz时为+101kHz 时为020kHz 时为-·总谐波失真 :0.002%@-5dBu·互调失真:0.003%@-3dBu·输入阻抗 :220k-Ohms·输出阻抗:600-Ohms·电源:48V 幻像专用数字开关·结构:14 号钢制底盘和外壳·表面处理:耐用的粉末涂层·FCC批准:符合FCC规则第15条·条件:仅在5°C至40°C的干燥位置使用DI-2ST（双通道）技术指标：·合并功能:IN和THRU插孔合计为单声道·输入垫:-15dB·极性:180°信号极性反向开关·低切滤波器:-3dB @80HZ·接地提升:断开XLR输出上的插针1·XLR配置:AES标准(2脚热销) | 2 | 个 |
| 34 | 电源时序器 | ★1、彩色液晶智能触摸显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 2、14路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置，每路8组循环定时开关 3、支持面板LOCK锁定功能，防止误操作。 4、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不需人为操作。 5、支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备。 6、配置232接口、485接口，支持外部中控设备控制。 7、每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。 8、10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。 9、欠压、超压检测及报警。 10、1-7路带独立滤波器。 11、支持云服务器连接，可实现远程控制配置设备。 12、带有外部IO触发，可对接中控设备实现的开/关机。 | 4 | 台 |
| 5、系统名称：线材及辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 电动葫芦 | 加重型2T 12米220V电动葫芦 | 2 | 个 |
| 2 | 网线 | CAT6E 超6类双屏蔽网线 | 200 | 米 |
| 3 | 信号线 | RVPE 2*0.8 音频线 | 300 | 米 |
| 4 | 音箱线 | RVV 国标4*2.5平方专业音箱护套线 | 400 | 米 |
| 5 | 音箱线 | RVV 国标 2*2.5平方专业音箱护套线 | 1200 | 米 |
| 6 | 安装辅材 | 配套辅材，保证所有功能的实现 | 1 | 批 |
| 7 | 锂充电电池 | 容量：3000mAh-(1.5V) 驰航时间： 10-12个小时 充电时间： 6-7小时 使用寿命： 循环1000次 | 50 | 节 |
| 8 | 锂电池充电箱 | 型号：锂 80 充 充电路数： 80 路 电源电压范围： 1.5V 功能： 单点控制 产品特点： 支持新旧电池混充 | 1 | 台 |
| 9 | 吊麦安装支架 | 固定连接到吊麦干，150-300厘米可伸缩，铝合金材质 | 4 | 只 |
| 10 | 机柜 | 类型 网络机柜 容量 42U 门及门锁 玻璃门 附加功能 8位10APDU插排一个 固定板3块 风扇部件1组 4只两寸重型脚轮 M6方螺母钉40套 内六角扳手一只纠错 外观参数 高度 600mm 宽度 600mm 深度 2055mm | 2 | 台 |
| 二、多功能厅大厅照明方案 |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式双头灯 | 外壳材质：铝 灯光颜色：正白 ★功率：2*24W（提供检测报告） 输入电压：220V 封装工艺：COB 防护等级：IP65 色温：6200K 显色指数：Ra>=90% 无频闪，防眩护眼 开孔尺寸：15*30cm 寿命：>=300000小时 原位置原口径上扩孔安装。 | 个 | 200 |
| 2 | 软膜天花灯 | 台口外天花26平方亚克力造型荧光照明更换软膜LED天花照明，要求制作基层板，安装LED灯，亮度≥500勒克斯，色温色温≥6000K，保证整场色温一致。 | 26 | 平方 |
| 3 | 电源线 | WDZ_yjv-16平方额定电压:380V 额定电流:100A 防护等级:IP55 | 米 | 25 |
| 4 | 电源线 | WDZ_Bv4平方电线 红 蓝 | 米 | 600 |
| 5 | 16路智能电控制箱 | 用途：为大厅灯光音响供电箱 额定电压:380V 额定电流:100A 防护等级:IP55 产品材料:冷轧板喷塑 ★产品功能:时控，远程、无线、APP控智、16路32A漏电断路器，配吸合器，可远程联网控制，单独配液晶控制面板安装到指定位置。 | 套 | 1 |
| 7 | 辅材 | 配套辅材，保证所有功能的实现 | 批 | 1 |
| 三、舞台机械维护改造 |  |  |  |  |
| 1 | 侧光升降系统 | 名称：侧光灯升降系统 吊杆机：多层绕式，功率≥4KW，电压：380V；吊杆：平行杆体，≥4个吊点；提升高度≥15m；杆体表面涂防锈漆、黑色无光漆，做成四列三横结构，增加一个收线框。满足安装反听音响和灯光要求。 | 套 | 2 |
| 2 | 11道电动升降吊杆位置调整 | 1、根据现场重新排布所有吊杆位置，满足使用要求，一部分电机移位到舞台右侧，一部分移位在舞台左侧，保持灯杆位置合适，满足甲方实际需求。2、对所有杆体表面重新涂防锈漆、黑色无光漆、所有的吊杆滑轮必须全部拆除，换新的滑轮。对每一道杆体增加一个收线框。3、新滑轮66个。4、舞台耳光灯架需要重新制作，固定安装。5、移位的侧光电动升降杆做成四列三横结构，增加一个收线框。满足安装反听音响和灯光要求。 | 项 | 1 |
| 3 | 钢丝绳 | 更换所有舞台机械系统的钢丝绳，规格：法尔胜φ5.1 | 米 | 500 |
| 4 | 增加一道机座梁、滑轮梁、支撑梁 | 舞台机械安装结构，机座梁；滑轮梁；支撑梁；满足甲方使用要求，对安全完全负责。 | 项 | 1 |
| 5 | 号码牌 | 对每一道电动杆进行编号，号码牌挂到杆上，显目。 | 块 | 12 |
| 6 | 十五路控制柜 | 控制方式:强电控制柜，分体手动按钮控制台，强弱 电分离模式。 控制台:采用UV 喷黑操控面板，高端金属按钮，运行指示灯，启动、急停。 每一回路单路运行指示。 集成大尺寸触摸屏控制模式，实现多杆同时升降控制功能。具有吊杆杆数限制功能以及密码保护功能。 控制柜:控制柜的壳体配电柜，主要板材均采用1.5mm 厚的钢板，表面经过防锈处理后一次性喷塑成形工艺，套色柜体，色泽考究、外观优美。 内部所有主要元器件稳定，可靠。在保证正常使用的前提下，减少电气元件的故障率，提高设备整体使用性能，保证吊杆电机正常运转。 保护:接地保护，急停保护，相序保护，与行程限位开关，及冲顶开关形成多重保护。 回路数量 : 15路 额定电流:20A/路，额定电压:380V，50HZ。 满足国家相关标准规范要求。 | 台 | 1 |
| 7 | 触摸屏控台 | 具备≥10.1"TFT 规格；分辨率≥1024×600 像素； 对比度≥500 :1；亮度≥400cd/㎡； 具备≥1个 AC/DC 电源线-3 芯欧姆接头接线方式； 具备≥1 个 DC24V 工作电压电源输入，≥1 个 AC220V 急停控制； 具备≥1个以太网端口网络接口； 具备≥10/100 Mbit/s 数据传输速率； 具备≥1 个 DC24V（备用）启动按钮； ≥1 个 DC24V 急停按钮； ≥1 个 DC24V 电锁开关；安装在甲方指定位置。 | 台 | 1 |
| 8 | 三路远程控制器 | 满足在控制室控制大幕的开合及合唱麦吊杆升降。 | 付 | 1 |
| 9 | 电缆线、控制线 | 国标3*2.5平方的电缆线及3*0.75平方的控制线，数量满足更换所有机械系统的需求。14台电机电源线全部跟换 | 批 | 1 |
| 10 | 大幕幕布 | 1、名称：大幕幕布 9米宽*7.5米高*3折*2块；材质：防火阻燃B1级、金丝绒1：3； | ㎡ | 405 |
| 11 | 大幕衬里 | 1、名称：大幕衬里 9米宽*7.5米高*2块；材质：防火阻燃B1级、金丝绒1：1 | ㎡ | 135 |
| 12 | 二幕幕布 | 1、名称：二幕幕布 9米宽*7.5米高*3折*2块；材质：防火阻燃B1级、金丝绒1：3 | ㎡ | 405 |
| 13 | 二幕衬里 | 1、名称：二幕衬里 9米宽*7.5米高*2块；材质：防火阻燃B1级、金丝绒1：1 | ㎡ | 135 |
| 14 | 檐幕幕布 | 1、名称：檐幕幕布 16米宽*1.5米高*3折*1块；材质：防火阻燃B1级、金丝绒1：3 | ㎡ | 72 |
| 15 | 横条幕布 | 1、名称：横条幕布 16米宽*1.5米高*3折*2块；材质：防火阻燃B1级、金丝绒1：3 | ㎡ | 144 |
| 16 | 竖条幕布 | 1、名称：竖条幕布 3米宽*7.5米高*3折*4块；材质：防火阻燃B1级、金丝绒1：3 | ㎡ | 270 |
| 四、控制室及化妆间装修改造 |  |  |  |  |
| 1、控制室装修改造 |  |  |  |  |
| 1 | 操作台 | 底柜5.15m*0.75m*0.50。采用1.8cm实木复合生态板、台面5.15*0.90采用2cm*4cm矩形方管做框架铺设台面、带柜门、上面铺水晶台布 | m | 5.15 |
| 2 | 柜子 | 柜体4m*0.80*0.36采用1.8cm实木复合生态板、台面采用1.5cm大理石、带柜门 | m | 4 |
| 3 | 话筒摆放柜 | 柜体1.5m*1.5*0.4m,采用1.8cm实木复合生态板、台面采用1.6cm大理石、带柜门、三个抽屉。 | m | 1.5 |
| 4 | 集成墙板 | 采用0.8cm竹木千唯多孔集成墙板 | ㎡ | 34 |
| 5 | 观察窗改造 | 原有观察窗两边各扩大60cm、采用木工 板做框架1.2mm不锈钢包套、 | 项 | 1 |
| 6 | 沙发 | 2.7米四座木质沙发 | 套 | 1 |
| 7 | 轻钢龙骨石膏板墙 | 5.3m*2.9m采用7.5cm轻钢龙骨做框架外上1cm石膏板、内加隔音填充棉 | ㎡ | 15.37 |
| 8 | 设备摆放柜 | 柜体4.5m*1.2m*0.36采用1.8cm实木复合生态板、台面采用1.5cm大理石、带柜门 | ㎡ | 4.5 |
| 9 | 墙板 | 采用0.8cm竹木千唯多孔集成墙板 | ㎡ | 39.15 |
| 10 | 更换平板灯 | 60cm*60cmled平板灯 | 个 | 8 |
| 11 | 更换防盗门 | 款式：十全十美 门扇厚度：10公分 板材：门面0.8，门框1.8 甲级钢印 工艺：冰箱工艺暗合页，悬浮门楣 表面：防晒氟碳漆 重量：120斤 锁体：金刚一道锁，配备指纹锁 边框：立体手折边框 含不锈钢门套 拆除原有复合门及门套 | 套 | 2 |
| 12 | 套装门 | 80cm*2m实木复合生态门 | 套 | 1 |
| 13 | 窗帘 |  | 套 | 1 |
| 14 | LED横条屏供电 | 在控制室可以控制LED横条屏电源 | 项 | 1 |
| 2、化妆间（男）装修改造 |  |  |  |  |
| 1 | 地柜 | 6.7m*40cm*40柜体采用1.8cm实木复合生态板、上包皮革软包垫带柜门 | ㎡ | 6.7 |
| 2 | 窗台台面 | 台面采用1.5cm大理石、 | m | 1.46 |
| 3 | 墙板 | 采用0.8cm竹木千唯多孔集成墙板 | ㎡ | 32 |
| 4 | LED平板灯 | 60cm*60cmled平板灯 | 个 | 4 |
| 5 | 化妆台 | 4.8m*40cm采用2cm*4cm矩形方管做支架、上铺设1.5cm大理石台面 | m | 4.8 |
| 6 | 化妆镜 | 4.8m*1.5m采用5mm镜面玻璃 | ㎡ | 7.2 |
| 7 | 窗纱 | 10个窗户安装窗纱 | 个 | 10 |
| 3、化妆间（女）装修改造 |  |  |  |  |
| 1 | 地柜 | 6.7m*40cm*40柜体采用1.8cm实木复合生态板、上包皮革软包垫带柜门 | ㎡ | 6.7 |
| 2 | 窗台台面 | 台面采用1.5cm大理石、 | m | 1.46 |
| 3 | 墙板 | 采用0.8cm竹木千唯多孔集成墙板 | ㎡ | 32 |
| 4 | LED平板灯 | 60cm*60cmled平板灯 | 个 | 4 |
| 5 | 化妆台 | 4.8m*40cm采用2cm*4cm矩形方管做支架、上铺设1.5cm大理石台面 | m | 4.8 |
| 6 | 化妆镜 | 4.8m*1.5m采用5mm镜面玻璃 | ㎡ | 7.2 |
| 五、舞台灯光 |  |  |  |  |
| 1 | 450W LED三合一（带CMY） | 带CMY+CTO 色温：8000K 显色指数：75 输入电压:AC110V-240V/50-60HZ 光源规格: 450W白光 LED 模组 光源寿命：50000小时 流明照度：5米80000 lm 额定功率:480W 通道模式:20通道 水平扫描:540度（16bit精度扫描）电子纠错 垂直扫描:270度（16bit精度扫描）电子纠错 调光系统:0-100%线性调节 调焦系统:线性调节4米至50米 雾化系统:1个独立的雾化效果，光斑柔和自然 放大角度：4-35度 高速频闪：0-30次/秒.可调速频闪效果.频闪宏功能 颜色：12种颜色+白光.色彩半色功能 颜色系统：独立的CMY+CTO混色系统。 固定图案：12个固定图案+白光 旋转图案:7个玻璃图案，每个玻璃图案可独立正反转 棱镜系统：标配单6排棱镜和8棱镜，每个棱镜可独立正反转 宏 功 能：控台复位功能,自走模式，主从模式 显示方式：LCD液晶显示，按键操作模式 控制信号：国际标准DMX512。带RDM功能，可在线软件升级，拨地址码 冷却方式:采用轴向风扇加强冷却 安全装置:带电子温控过热保护,过热系统故障时电子温控自动断电保护 外观材质:耐高温塑胶 工作环境:-20度，40度 防护等级：IP20 | 台 | 8 |
| 3 | 24颗4合1染色帕灯 | 额定电压: AC100-240V±10%, 50-60Hz 额定功率: 240W 光 源：24颗*10W 控制通道: 8个DMX通道 光束角度: 25度 控制模式: 自走、主从、DMX512 混 色: RGBW全彩混出多种绚丽效果 防水等级: IP12 防水等级: 室内，20℃-40℃ 外 观: 压铸铝外壳 | 台 | 92 |
| 4 | 380光束灯（欧司朗371） | 电压： AC90V-240V,50/60Hz 光源：欧司朗371灯泡 光源寿命：2000H 色温： 8500K 功率：600瓦 光束角度：平行光束角度0°~3.8°可调 线性调光：机械线性调光0~，具有16Bit精度微调 高速频闪：脉冲频闪，同步异步频闪. 频闪速度每秒0.5-9次/秒 固定颜色： 1个固定颜色轮有14个色片+白光， 可半色效果 七彩颜色：七色效果，可以随意增加 静态图案： 1个固定图案轮有14个图案+空白，可图案抖动效果和图案任意定位功能 棱镜： 2个独立的棱镜，旋转16棱镜和8+8+8蜂窝棱镜，可以双向旋转,旋转速度快慢可调，令图案投射效果更丰富 调焦： 采用采用3组高精密玻璃光学镜头，电子线性高清调节,能投射出高清的图案 雾化： 1个独立的雾化效果，光斑柔和自然，柔光效果，轻松实现柔和梦幻的图案效果 水平/垂直：水平扫描角度540°（16BIT精度扫描）,垂直扫描角度270°（16BIT精度扫描）,具有自动回位功能，采用高速两相电机，快速平滑扫描并消除传动噪音 休眠功能：采用当今进的技术实现远程休眠功能，当灯具断开信号时自动进入休眠状态，使灯具更稳定更安全，可自行设置休眠时间。 智能散热：采用风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却 智能灯泡开关控制 (延长灯泡使用寿命) 国际标准控制信号：DMX512 控制通道： 16CH 防护等级： IP20 | 台 | 18 |
| 5 | 三基色会议灯 | 技术参数： 额定电压：AC110/230V+10% 额定频率：50Hz~60Hz 灯珠数量：432颗 5730灯珠 ★灯珠寿命：50000小时以上 额定功率：200W 颜 色: 正白,暖白 双色温 调光方式：0-100%线性调节 显色指数：Ra≥95 色温:3200K-5600K 支持线性调节 静音 铸铝散热 通道数: 4/6个DMX512通道 工作环境： 室内，外 控制模式：自走，DMX512，主从同步 | 台 | 33 |
| 6 | 300瓦影视双色成像灯（19度） | 光 源：300W高显指LEDCOB 电源电压：AC100~240V，50/60Hz 额定功率350W ★光源寿命：可达50000小时 显色指数：Ra95 特殊显指：R9≥90,R15≥90 色 温：3200K-5600K，无杂色及阴影的纯净的光束，丰富的饱和色与柔和的色调 调 光：0~100%线性调光，从0调整到100%没有颜色变化的完美调光系统。 控制面板：LCD数码显示屏+四按键 通道模式：1CH/2CH 光 学：可选19度，26度，36度，50度。24K无闪烁光源管理系统 散热方式：铜管散热器+智能静音风机散热系统 温度监控：内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护，显示面板实时查看灯具工作温度。 控制模式：DMX512控制/手动模式 电 源：90V-240V宽电压恒流电源 防护等级：IP20 配 件 ：遮扉，电源线，信号线 | 台 | 24 |
| 8 | （双孔）双雾机（黑白外观） | 电压：AC 100-240V 50/60Hz 功率：900W 烟油容量：2升 风扇角度：可调 输出风力调节：支持 控制方式：数码显示屏、DMX512、遥控 | 台 | 2 |
| 9 | （环保级原料）1升双雾油1箱（6瓶） | 规格：6 瓶/箱，1 L/瓶。 配用机型：双雾化薄雾烟机及任何采用空气压缩技术实现雾化的机型。 特点：烟色纯白、无味、飘浮空中犹如晨雾,雾效持久（相应单位空间内可在空中飘浮10分钟左右） | 套 | 2 |
| 10 | 440W大功率追光灯（带航空箱） | 支持电压:AC220V~240V 50Hz/60Hz耗电功率:470w灯泡规格:440w LED灯珠颜 色:一个彩色转轮6颜色+白光,图案可自定控制信号:自配信号 旋钮控制控制模式:单机模式光学系统:美国明流灯珠440Wled 灯珠散热系统:高强度风冷光圈效果:光圈大小可调频 闪:1-7次/秒频闪色温校正:正常5600k,调高6000K,调低3200K光速距离:40M光速角度:23度安全措施:符合各种安全标准,IP20保护等级,电源线符合CE20/22三级标准,高温自动切断保护装置外 壳:铝合金包边， 换色、光圈大小、频闪等功能可用按键控制。追光人工控制。适用于小型的娱乐场所演出及小型户内户外婚庆活动使用。非球面制作 4道光路 光圈清晰 | 台 | 1 |
| 11 | 触摸老虎控台 | 采用功能强大的泰坦（Titan）11.1,10.1,9.1三个版本操作系统可以任意切换，高性能酷睿四核i5处理器，主频3.0G 120GB固态硬盘 4GB内存 支持中文菜单显示且内置多国语言。 ★内置一个15.6寸触摸屏并可扩展外接一个17寸触摸屏。 内置USP电源，不接入交流220V电可正常操作3小时。 支持Artnet并可扩展至64个DMX输出口32768个通道。 10个宏按键可编辑任何程序。 20个重放打推杆支持10000个虚拟重放。 强大的CMY调色板功能。 支持涂鸦式手写命名功能。 支持CITP协议可预览服务器或数字灯的内置素材。 预留一个外部的WI-FI接入点，可使用Ipod Touch和iphone进行摇控。 内置超过1000个世界主流灯具灯库并内置Personacity Boilder灯库编辑写入软件。 内置Visualiser可视化舞台模拟软件，支持视频。 提供MIDI时间码控制，由MIDI摇控重放按钮或推子。 内置像素映及内置图形发生器。 | 台 | 1 |
| 12 | 24路DMX512数字电柜 | 1.供电：三相AC380V±10％，频率50Hz±5％。 2、设有125A总控开关 3.额定功率：24路×4KW; 可适用于任何负载。 4.过载与短路双重保护高分断空气开关。 5、24路40A胶木插输出； 6.内置24个继电器带远程控制，继电器采用高品质铜镀镍材质瞬间触发。 7.带国际DMX512信号协议、Art-net灯光网络协议、智能控制定制协议三种控制模式。 8.可通过配套的智能控制系统，单独电控界面实时控制；主机也可通过电柜主机物理按键手动开启每一路通断或灯光控台实时操作工作指令。 9.可独立设置每一路通电时初始的通断状态模式； 模式选择：A开机执行、B延时执行、C立即执行三种模式； 注：开机执行模式下：当电柜通电后每一路电力会间隔0.6秒给设备上电，通电后电流会有一个缓冲，更好保护设备，此模式可以替代时驱器功能。 10.三项独立电流、电压监测表；设有可操作主机界面的液晶屏。 11.主要配置：断路器，德力西。线缆：珠江电缆。 | 台 | 1 |
| 13 | 光电隔离八路信号放大器 | 8/4路独立放大驱动输出 信号放大整形功能，延长信号传输距离 增强数据总线接入设备数量的能力 保护灯光控制台 DMX512输出接口， 故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性 供电电源：AC90-V、50/60Hz | 台 | 6 |
| 14 | 信号线 | OD6.0MM[(48/0.09BC)x2C+棉纱+AL+BD(144/0.09BC)]x1F（舞台灯光专用信号线缆） | 米 | 1000 |
| 15 | 铁头卡侬头 | 配套（包括胶木插、卡农公母头、灯光专用连接头等） | 对 | 70 |
| 16 | 光束灯钩 | 用于吊挂安装灯具，大功率电脑摇头灯1台为2个灯钩、其他灯具1台为1个灯钩。 | 项 | 1 |
| 17 | 保险绳 | 用于吊挂灯具的保险，大功率电脑摇头灯1台为2条保险绳、其他灯具1台为1条保险绳。 | 项 | 1 |
| 18 | 周边辅料 | 国标，胶布、扎带等 | 批 | 1 |
| 19 | 电源线 | 国标，2*2.5平方线缆 | 米 | 800 |
| 六、多功能厅会议桌椅 |  |  |  |  |
| 1 | ▲会议桌 | 主席台桌 尺寸：2100*700*780mm 1.基材：采用优质中密度纤维板，须符合GB/T 11718-2021：全检，GB 18580-2017+GB/T 39600-2021：甲醛释放量+分级，ENF级未检出，SN/T 2308-2009：铜、铬和砷（均未检出），SN/T 2145-2008：五氯苯酚（未检出）； 2.饰面：采用一级天然木皮，厚度为0.6mm； 3.油漆：采用环保油漆，VOC含量≤10g/L，可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出，苯含量未检出，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量未检出，可溶性元素（铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑）未检出，须符合GB/T 23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量》;GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 4.五金：采用三合一偏心连接件，须符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 28203-2011标准，乙酸盐雾连续喷雾≥125小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，镀（涂）层对基本的保护等级达到 10 级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥860N，投标人须提供第三方权威检测机构出具的满足以上质量标准的一年内三合一偏心连接件抽样检验报告，检测报告须带有二维码可查询； 5.结构：桌面厚度≥25mm，侧板厚度≥25mm，其他部件板材不小于16mm； 6.颜色：按客户要求定制。 | 张 | 3 |
| 2 | ▲会议椅子 | 规格:1120*750*670mm 材质: 1.椅架：采用经烘干.防腐.防虫处理后优质橡木制作，表面无结疤.腐朽变质； 2.面料：采用优质皮革饰面，GB/T 16799-2018全检，包括+QB/T 2725-2005+GB/T 19942-2019+GB/T 19941.1-2019 或GB/T 19941.2-2019：涂层厚度；摩擦色牢度；耐光性；涂层粘着牢度；耐折牢度50000次；耐磨性；撕裂力；气味；PH值及稀释差；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出；挥发性有机物未检出；可萃取的重金属（铅、镉）未检出；感官要求SN/T 2583-2010：烷基酚类化合物SN/T 2570-2010：短链氯化石蜡(SCCP)，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的一年内逐条对应以上指标的皮革抽样检验报告，检测报告须带有二维码可查询； 3.海绵：采用高回弹阻燃海绵，通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表观密度(座面)≥40kg/m³。65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤3%，回弹率≥50%，拉伸强度≥150KPa，断裂伸长率≥140%，撕裂强度≥4N/cm，湿热老化后拉伸强度≥130KPa，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）≤15%，甲醛释放量≤0.008mg/㎡h，TVOC≤0.2mg/㎡·h，须符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》﹔QB/T 2280-2016《办公家具﹑办公椅》标准要求，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的一年内逐条对应以上指标的海绵抽样检验报告，检测报告须带有二维码可查询； 4.座板：采用15mm胶合板； 5.油漆：采用环保油漆，VOC含量≤10g/L，可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出，苯含量未检出，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量未检出，可溶性元素（铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑）未检出，须符合GB/T 23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量》;GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，投标人须提供满足上述技术指标要求的第三方权威检测机构出具的一年内油漆抽样检验报告，提供报告须带有报告二维码可查询； 6.颜色:黑色。 | 把 | 10 |
| 七、会议室音响 |  |  |  |  |
| 1 | 主扩音箱 | 1、系统组成：2单元2分频倒相式；一只8″低频驱动器，一只1″高频驱动器 2、额定功率不小于：180W (AES)；灵敏度不小于94dB；最大声压级不小于117dB；频率范围不劣于60Hz~20KHz，投射角度不劣于80°× 70°；尺寸(cm)：不大于25*41*28 | 只 | 4 |
| 2 | 系统功放 | 输出功率： 4*350W/8Ω 输出功率： 4*580W/4Ω 桥接功率： 2*1160W/8Ω 频率响应: 20Hz-20KHz，+0/-0.5dB 总谐波失真:<0.5% 互调 失真:<0.05% 电 源 :90V-265V/50Hz-60Hz 信 噪 比： >104dB, 阻尼 系数: >600 输入 阻抗：Balance 20K/unbalance10K（平衡/不平衡） | 台 | 1 |
| 3 | 调音台 | 主要特征 1. 8 路话筒输入，8路（4组）立体声输入 2. 带48V幻像电源 3. 1-8路带80Hz低切功能，13-16路带莲花输入接口，接线方便 4.输入高中低3段均衡 5. 4个辅助输出，4个AUX发送，2个FX发送， 6.输入每路带主输出MAIN，编组Group，监听PFL开关，方便选择 7.监听指示灯和峰值指示灯共用 8.带MP3播放功能，MP3带液晶屏，显示歌曲 9.带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频 10.带录音功能，用U盘可以直接录音 11.可以直接与电脑通讯，电脑USB线可以输出音频到调音台 12.内置2个DSP数字效果器，198种效果，效果佳，可与专业效果器媲美 13效果模式带液晶显示屏，显示直观，操作方便 14.一主输出，带平衡和非平衡输出口，两个推子独立控制，60mm进口推子 15.真正的两编组输出，两个推子独立控制 16.立体声监听输出，可以耳机监听，也可以外接音箱监听 17..立体声辅助返回 18.内置开关电源，接线方便 19.标准双12段光柱电平表，精确指示电平大小 20 独特的外观设计,SMT表面贴片工艺，性能可靠 21.带录音输出和录音回放输入 技术参数 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道：16通道： 单声道：8； 立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2； 编组：4，AUX（包括FX） USB输入，带歌词显示及蓝牙连接功能 USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz， Bit深度：24-bit 幻象电源电压：+48V 内建双数字效果：99编程 | 台 | 1 |
| 4 | 智能会议防啸叫处理器 | 1.会议系统中防啸叫的完美解决方案； 2.2寸TFT彩屏，中英文可选； 3.反馈加移频设计方案，移频4档可选； 4.每通道设12个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制； 5.独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 6.输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 7.响应时间快中慢3速可定，更具人性化； 8.配有专业的PC调试软件，USB免驱动即插即用，方便快捷； | 台 | 1 |
| 5 | 会议话筒主机 | 符合IEC60914、GBT15381-94国际标准； 系统主机集会议讨论,录音功能于一体； 可安装19英寸标准机柜 系统具有断电自动记忆功能； 坚固的铝合金外形美观耐用； 主席数量最多可达12个主席单元,发言人数可1-12任意设置 具有2.8寸彩色显示屏菜单，通过六个功能按键实现会议功能控制 可在主机显示屏直观查看话筒实时发言状态 后台实时监控更方便。 系统具有会议发言时间可以控制在0-99秒之间设定，设定好时间. 话筒会有预先设定的时间内强制停止发言，满足多种需要。 声音清晰、高保真、噪声干扰小、保密性强、安装方便 具有录音功能。 发言模式具有：先进先出模式；后进先出模式；全开模式；限制模式；主席专用模式 系统主机有四路连接八芯连接端口和四路RJ45连接端口，满足各种工程连接 任意分配ID地址码功能，避免ID地址重复现象 支持中控 带有中控RS232接口 支持视像切换输出功能(可定制) 支持三种语言显示中文 繁体 英文 支持实时时钟显示,可显示日期时间等 | 套 | 1 |
| 6 | 主席单元 | 2.8寸LCD会议话筒功能和特点 • 专利外观设计，整体高档庄重，符合现代审美标准 • 专业高保真电容双振膜咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz • 采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰。 • 话筒头部带发言灯圈，可显示单元发言、关闭状态 • 发言开关按键带透光发言图案，发言时常亮 • 单元为无源设备，由系统主机供电。输入电压为24V，属安全范围 • 单元由1.5M*2M T型8芯线及超六类网线连接,线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰。 • 话筒单元带有扬声器及耳机输出口，由话筒自定电子音量大小调节。 • 带声频启动功能，发言时话筒单元电源自动打开。 • 支持多个主席单元，连接时不受位置限制可任意安装，具有全权控制会议秩序的优先功能，可控制会议气氛。 • "手拉手"电缆串联连接模式，便于安装和维护。工作电压 DC24V(由主机供给) 信噪比 ＞80dB 输入、输出 8P-DIN T型线、超六类网 通道串音 ＞80dB 超心形指向性驻极体咪心 总谐波失真 ＜0.05% 灵敏度 -46 dBV/Pa 显示屏 240x320 TFT 频率响应 20Hz~20KHz 输入阻抗 2 kΩ 重量 1.0kg 方向性0°/180° > 20 dB (1 kHz) 颜色 灰黑 等效噪声 20 dBA (SPL) 话筒最大声压级 125 dB (THD<5%) | 套 | 1 |
| 7 | 代表单元 | 2.8寸LCD会议话筒功能和特点 • 专利外观设计，整体高档庄重，符合现代审美标准 • 专业高保真电容双振膜咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz • 采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰。 • 话筒头部带发言灯圈，可显示单元发言、关闭状态 • 发言开关按键带透光发言图案，发言时常亮 • 单元为无源设备，由系统主机供电。输入电压为24V，属安全范围 • 单元由1.5M*2M T型8芯线及超六类网线连接,线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰。 • 话筒单元带有扬声器及耳机输出口，由话筒自定电子音量大小调节。 • 带声频启动功能，发言时话筒单元电源自动打开。 • 支持多个主席单元，连接时不受位置限制可任意安装，具有全权控制会议秩序的优先功能，可控制会议气氛。 • "手拉手"电缆串联连接模式，便于安装和维护。工作电压 DC24V(由主机供给) 信噪比 ＞80dB 输入、输出 8P-DIN T型线、超六类网 通道串音 ＞80dB 超心形指向性驻极体咪心 总谐波失真 ＜0.05% 灵敏度 -46 dBV/Pa 显示屏 240x320 TFT 频率响应 20Hz~20KHz 输入阻抗 2 kΩ 重量 1.0kg 方向性0°/180° > 20 dB (1 kHz) 颜色 灰黑 等效噪声 20 dBA (SPL) 话筒最大声压级 125 dB (THD<5%) | 套 | 9 |
| 8 | 电源时序器 | 32A负载开关 过压 欠压保护功能 扩展开关机控制 8+1路顺序开关机 电压，功率，温度指示功能 8通道状态LED指示灯 32A(定制63A)保护器(可选配漏电保护功能) 输入电源 AC 220V～50Hz/60Hz 输出通道数 8路，辅助电源1路 电源输出接口 8×多功能电源插座(10A/250VAC) 单通道最大输出 16A ，整机最大输出32A(6000W) 温度范围 -10度至+50 湿度范围 0至90%RH 过压 245V 欠压 190V 报警温度 60℃ | 台 | 1 |
| 9 | 话筒主缆线 | 8芯主缆线，根据现场所需要的长度 | 米 | 10 |
| 10 | 信号线 | RVPE2*0.8卡农音频信号线 | 条 | 9 |
| 11 | 音箱线 | RVV 2*2.5平方专业音箱护套线 | 米 | 100 |
| 12 | 音响壁挂架 | 音箱配套吊架，承重85KG | 副 | 4 |
| 13 | 设备机柜 | ※ 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准. ※ 产品规格：600*600*800 ※ 国际流行的黑色透明钢化玻璃前门，玻璃上下两边丝印黑色网纹; ※ 前后为圆形通风孔的上下框; ※ 主体颜色为国际流行RAL7035; ※ 可同时安装脚轮和支脚; ※ 结构坚固，最大静载达800KG(带支脚）; ※ 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整; ※ 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求 ; ※ 可方便拆卸的左右侧门和前后门; ※ 主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm； ※ 防护等级:IP20； ※ 表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑； | 个 | 1 |

## 第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、评标标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格评分标准 | 投标报价 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100；计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |  |
| 商务评分标准 | 类似业绩 | 6 | 2022年1月1日至开标之日类似业绩2项，每提供一项得3分，满分6分。注：业绩证明材料须提供合同原件及中标通知书原件的扫描件（加盖投标人公章），无证明材料不得分。 |  |
|  | 售后服务方案 | 8 | 投标人须针对本项目提出详细的、可操作性的、体现保障能力的售后服务方案和服务承诺；提供实用性强、全面合理的应急预案。 1、售后响应时间快，售后保障体系完善，具有完备的服务体系，充分满足用户要求且优于甲方提出的需求得8分； 2、售后响应时间较快，售后保障体系较完善，满足用户提出的需求得5分； 3、售后服务方案一般、合理、基本切合本项目实际的，得3分 4、差或不提供的不得分。 |  |
| 技术评分标准 | 项目参数指标 | 30 | 所投产品的配置与性能指标完全满足招标文件的技术参数得30分。 - 标★参数每出现一项负偏离扣1分，扣完为止。（本项15分） 2、非标星号产品每出现一项负偏离扣0.1分，扣完为止。（本项15分） |  |
|  | 项目设计方案 | 12分 | 设计方案及设计图纸评分要求： 1.EASE专业软件绘制的音频声场图。 2.舞台灯具吊挂结构剖面图 3.音频及灯光设备系统图。 4.音频、灯光、LED大屏及舞台机械点位图。 5.舞台区域正面效果图。 - 侧面及观众区效果图。 图纸需满足项目需要，部位图必须结合招标文件及实际踏勘情况相关内容绘制，能够真实地表现材质、光影效果和设备安装细节，所绘制的点位图及其他图纸还原度不低于90%，能够直观地表达设计意图、场景氛围及其设备用途、视觉效果、主题明确、配比合理。 1.设计方案内容完整详细，实施可行性高，满足或优于采购需求，所有图纸完整齐全，完全满足和符合剧场（多功能厅）需求得12分。 2.设计方案内容较完整、描述相对简单，实施可行性较好，基本能满足采购需求的得8分； 3.设计方案内容不完整、实施可行性差，得4分； - 4.明显不满足要求或是设计方案差的（不提供的）不得分。 |  |
|  | 项目实施方案 | 8分 | 针对本项目须提供项目实施方案，对项目理解到位，技术方案详细有针对性，设计图纸清晰符合实际现场需求，效果图清晰符合现场需求，组织机构健全，详细说明各个阶段工作安排及施工进度，实施人员配备完备，项目执行组织措施、项目执行保障措施详细可行，熟悉项目流程及业务，方案资料齐全、实施组织方案完善，可为采购人提供优质的实施措施， 1.方案内容完整详细，实施可行性高，满足或优于采购需求的得8分； 2.方案内容较完整、描述相对简单，实施可行性较好，基本能满足采购需求的得5分； 3.方案内容不完整、实施可行性差，得2分； 4.明显不满足要求或是方案差的（不提供的）不得分。 |  |
|  | 项目培训方案 | 6分 | 投标人需根据采购需求结合以往的工作经验提供针对本项目的完整培训方案，综合考虑培训方案是否完整详实，培训计划安排、技术人员配置等，满分6分。 1.方案完整，内容充分细化，能结合本项目情况，充分为用户考虑得6分。 2.方案较完整，内容较细化，较能结合本项目情况，基本满足用户需求得3分。 3.方案一般，内容不够细化，结合本项目情况一般，无法充分满足用户需求得1分。 4.差或未提供培训方案不得分。 |  |

## 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（电子签章）

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、投标产品配置与分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、开标一览表

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

### 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 上传证明材料的图片(按顺序附到此对照表后面) |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |  |
| 2 | 最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。） |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供三个网页截图或承诺函） |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |  |
| 7 | ...... | 该项目不设定 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |
| 8 | 本项目不专门面向中小企业，给予小型、微型企业享受价格20%扣除，用扣除后的价格参与评审。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造。（投标时须提交《中小企业声明函》）。 | 该项目设定 |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |
| 9 | 法定代表人授权委托书(法定代表人本人投标时除外)及被授权人（或法定代表人）《居民身份证》或具有同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料）请按招标文件中提供的模版进行填写，否则视为不响应。 |  |  |
| 10 | 投标人须提供由甲方出具的《现场踏勘证明》原件的扫描件加盖投标人公章。 | 该项目设定 |  |
| 11 | 投标保证金缴纳凭证 | 该项目不收取 |  |
| 说明：以上资格证明文件要求上传提交，供应商必须满足资格性审查表内所有条款，否则被认定为无效响应。 |  |  |  |

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价未超预算 |  |  |
| 2 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 |  |  |
| 3 | 供应商在报价时未采用选择性报价 |  |  |
| 4 | 符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件） |  |  |
| 5 | 未含有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |
| 6 | 投标产品配置及分项报价表（货物类） |  |  |
| 说明：供应商必须满足符合性审查表内所有条款，否则被认定为无效响应。 |  |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 上传证明材料的图片(按顺序附到此对照表后面) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

### 四、投标产品配置及分项报价表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 交付期/服务期 | 产地 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.单价和总价采用人民币报价，以元为单位。

- 2.货物项目填写“交付期”，服务项目填写“服务期”，只填写一个期限。

3.按表格要求的内容填写，内容必须真实、有效。若提供虚假材料谋取中标的，一经查实，将被取消中标资格。

### 五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

### 六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

### 七、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | ￥ 元 人民币 (大写): |
| 交货期限/服务期限 | 合同签订后： |

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签名或盖章）：

日期：

注:

投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。

- 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

- （格式自拟）

以下表格内容不得擅自修改，否则视为无效响应。

表一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

表二

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

表三

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位         职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号）采购活动以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

法定代表人  居民身份证复印件

法定代表人  居民身份证复印件

附：法定代表人身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

附：被授权代表人身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

法定代表人（签名或盖章）：              职务：

被授权人（签名）：              职务：

供应商名称（单位盖公章）：

日期:

## 表四

## 投标函格式

致：昌吉州政务服务和公共资源昌吉州公共资源交易中心

根据贵方的CJZFCG-GK-2025041            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予报价最低的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

授权代表人（签名）：            联系电话：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____

表五

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表六

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

表七

质疑函范本

| 质疑项目 基本情况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编号 |  |  | 包 号 |  |  |
|  | 采购人名称 |  |  |  |  |  |
|  | 采购公告时间 | 年 月 日 |  | 中标（成交）公告时间 |  | 年 月 日 |
|  | 更正公告时间 （包含采购文件和采购结果更正公告） | 年 月 日 |  | 终止公告时间（包含废标和采购任务取消） |  | 年 月 日 |
| 质疑供应商基本信息 | 单位名称 |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 邮编 |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 授权代表 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 质疑事项及相关请求（纸张不够另附） | 分 类 | □ 采购文件 □ 采购过程 □ 中标或成交结果 |  |  |  |  |
|  | 请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。 质疑事项1： 事实依据： 法律依据： 相关请求： 质疑事项2 ...... |  |  |  |  |  |
| 签字 或盖人名章 |  |  | 公章 |  |  |  |
|  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 质疑函制作说明： 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索；质疑函内容符合《政府采购质疑和投诉办法》中华人民共和国财政部令第94号规定，否则昌吉州公共资源交易中心政府采购交易服务科不予受理。 2.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。 4.一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。 5.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书（营业执照）复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。 7.质疑函份数要求：一式四份。 |  |  |  |  |  |  |