博湖县教育信息化建设项目

招标文件

项目编号：XJDTZFCG(GK)2022-021号

采购人：博湖县教育和科学技术局

采购代理机构：新疆德泰工程项目管理服务有限公司

日期： 2022年08月

目 录

第一章 招标公告	2

第二章 供应商须知	8

供应商须知前附表	8

供应商须知正文部分	15

第三章 采购需求	50

第四章 合同范本（以实际签订为准）	50

第五章 主要投标文件的格式及其内容	296

附件1:投标函	297

附件2:法定代表人身份证明书	299

授权委托书	300

附件3:报价一览表	301

附件3.1清单分项报价明细表	302

附件4:供应商概况表	303

附件5:无重大违法记录的书面声明	304

附件6:企业2019年至2021年财务审计报告	305

附件7:“重法纪、讲诚信”承诺书	306

附件8:反商业贿赂承诺书	308

附件9:商务条款偏离表	309

附件10:技术规格偏离表	310

附件11:近三年同类项目业绩表	311

附件12:拟派项目负责人简历表	312

附件13:拟派本项目技术人员配置情况表	313

附件14关于资格的声函............................................................................................314

附件15:技术支持及服务承诺书	315

附件16: 中、小微企业声明函（如若有）	316

附件17:产品技术方案及技术支持资料	.319

附件18:要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料	320

附件19：质疑及处理...................................................................................................330

- 特 别 提 示

各供应商：

在参与本次采购项目投标时，请按招标文件中规定的可能导致无效投标、废标、黑体字要求的内容逐条响应,若不响应将导致投标失败。

# 第一章 招标公告

项目概况

博湖县教育信息化建设项目的潜在供应商应在政采云平台http://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件，并于2022年09月01日10时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：XJDTZFCG(GK)2022-021号

项目名称：博湖县教育信息化建设项目

预算金额：1899万元

最高限价：一包：620.14万元;二包：888.25万元;

三包：123.41万元;四包：267.2万元。

采购需求：

| 包号 | 采购内容 | 采购预算 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 采购“智慧教育”管理平台、“智慧教育”大数据平台、智慧同步课堂、智慧同步课堂硬件安装、调试培训等。 | 620.14万元 | 1批 | 包含集成费用及预备费用 |
| 二 | 采购校园智慧黑板、校园广播、信息发布大屏安装、调试培训等。 | 888.25万元 | 1批 | 包含集成费用及预备费用 |
| 三 | 采购校园标准化考场安装、调试培训等。 | 123.41万元 | 1批 | 包含集成费用及预备费用 |
| 四 | 采购教育云平台租赁。 | 267.2万元 | 1批 | 云平台租赁质保五年 |

供货期及服务期限：自合同签订之日起30日内，完成供货安装调试。

- 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）按照《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策；

（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策；

（3）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）的规定。

3、本项目基本资格要求：

（1）具有有效的企业法人营业执照，且营业范围满足本项目需求

（2）具有有效的法定代表人身份证明或授权委托书及代理人身份证；

（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）依法注册、具有合法资格，并在法律上、财务上与采购人和采购代理机构不发生关系；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（6）符合国家有关法律法规的规定；

（7）为充分保证完善的售后服务，本项目不接受联合体投标。

4、本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

时间：2022年08月11日至2022年08月18日；每天上午10时00分至14时00分，下午16时00分至19时30分（北京时间，法定节假日除外）

地点：登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/在线申请获取。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件(进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件)。

（2）供应商获取招标文件前应注册成为政采云平台正式供应商。

（3）如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）。

（4）申请人资格要求中的资料复印件加盖公章以附件形式上传。

售价：免费获取

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年09月01日10时30分（北京时间）

地点：政采云平台http://www.zcygov.cn/

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时解锁。

6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:项目名称+投标保证金。

7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名称：博湖县教育和科学技术局

地址：博湖县

联系方式：0996-6627530

- 2.采购代理机构信息

名称：新疆德泰工程项目管理服务有限公司

地址：库尔勒市索克巴格路6号壹品千城商业街2栋3层8号

联系方式：17609961678

- 3.项目联系方式

联系人：张雷

电　话：17609961678

- 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：博湖县教育和科学技术局 地 址：库尔勒市圣果路18号 联 系 人：陈建忠 联系方式：0996-6627530 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：新疆德泰工程项目管理服务有限公司 地 址：库尔勒市索克巴格路6号壹品千城商业街 2栋3层8号 联系人：张雷 电 话：17609961678 |
| 3 | 项目名称 | 博湖县教育信息化建设项目 |
| 4 | 项目地点 | 博湖县 |
| 5 | 资金来源 | 预算金额：1899万元 资金来源：财政资金 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 采购内容 | 一包：采购“智慧教育”管理平台、“智慧教育”大数据平台、智慧同步课堂、智慧同步课堂硬件安装、调试培训等。 二包：采购校园智慧黑板、校园广播、信息发布大屏安装、调试培训等。 三包：采购校园标准化考场安装、调试培训等。 四包：采购教育云平台租赁。 |
| 9 | 供货期及服务期限 | 自合同签订之日起30日内，完成供货安装调试。 |
| 10 | 质量要求 | 合格，符合国家质量标准要求。 |
| 11 | 付款方式 | 甲乙双方签订合同为准 |
| 13 | 质保期 | 自验收之日起免费质保3年（云平台租赁质保为五年） |
| 14 | 技术规格要求 | 详见第三章 |
| 15 | 现场踏勘 | √不组织 ¨组织 |
| 16 | 投标文件有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天 |
| 17 | 投标报价 | 投标报价包括招标范围内所有项目的运输、检验检测、验收、人员培训和后续服务、包装费、备品、备件、废品损失费、外购配套件费、非标准设备设计费、利润、税金（含进口设备配件关税、海关手续费等）、疫情防护费等全部费用。 |
| 18 | 是否接受 联合体投标 | √不接受 ¨接受 |
| 19 | 供应商 资质条件 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、具有有效的企业法人营业执照且营业范围满足本项目需求。 3、法定代表人身份证或授权委托书及代理人身份证； 4、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 5、依法注册、具有合法资格，并在法律上、财务上与采购人和采购代理机构不发生关系。 6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 7、符合国家有关法律法规的规定。 8、为充分保证完善的售后服务，本项目不接受联合体投标。 |
| 20 | 是否允许递交 备选投标方案 | √不允许 □允许 |
| 21 | 招标文件领取 | 供应商登陆政采云平http://www.zcygov.cn/在线申请获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）。 本次招标不提供纸质版招标文件。 |
| 22 | 签字和（或） 盖章要求 | 企业公章、法人章 企业法定代表人或其委托代理人签字 |
| 23 | 说明 | 本招标文件技术指标是作为功能性说明，不论任何情况，供应商在投标时必须达到或优于招标文件要求。 |
| 24 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 25 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 一包：120000.00元(壹拾贰万元整) 二包：170000.00元（壹拾柒万元整） 三包：23000.00元（贰万叁仟元整） 四包：50000.00元（伍万元整） 投标保证金的形式：由供应商基本账户转账或电汇方式一次性汇入指定账户。 采购代理机构的开户银行及账号如下： 账户名称：新疆德泰工程项目管理服务有限公司 三证合一：91652801MA7756RNX2 账 号：30316601040005898 开户行号：103888031666 开 户 行：中国农业银行股份有限公司库尔勒石化大道塔河支行 投标保证金的递交截止时间：同开标时间（以银行记录确认到账为准），用途栏应注明:项目名称+投标保证金。未按以上要求递交投标保证金及提供保证金交纳凭证的视为无效，采购人将拒绝其投标。 |
| 26 | 投标文件 (电子加密文件) 提交时间及地点 | 提交投标文件截止时间及开标时间： 2022年09月01日10时30分（北京时间） 投标地点及开标地点：https://www.zcygov.cn |
| 27 | 投标文件的份数 | 所有投标供应商提供纸质版文件一式三份（正本一份副本两份）。 中标公示期内递交(寄送)至新疆德泰工程项目管理服务有限公司 |
| 28 | 最高限价 | 最高限价： 一包：601.14万元 二包：861.26万元 三包：119.41万元 四包：267.2万元 (投标报价不得等于或高于最高限价金额，否则将按无效投标处理) |
| 29 | 代理服务费 | 由成交供应商支付，收取标准参照国计委计价格[2002]1980号文执行。 代理服务收费标准：本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算，标准如下:成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%; 成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%; 成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%; 成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%; 成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.01%; 成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%; 成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%; |
| 30 | 提出质疑的时间 | 1、对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内提出。 2、供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 31 | 备注 | 1、招标文件中所有偏离表，若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离，请在“偏离”一栏中标注“无”字样。如不填写将视为不响应招标文件要求； 2、本次招标各供应商投标时以人民币报价。 |
| 32 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、清单、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 33 | 知识产权 | 1.供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标设施设备、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。 2.供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。 |
| 34 | 政府采购 政策支持 | 1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目供应商为小型或微型企业且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评标报价给予6%的扣除。供应商和制造商应出具投标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商和制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 2.监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同小型或微型企业，且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的评标报价给予6%的扣除。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。 列入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |
| 35 | 其他说明 | 1.请投标单位提前自学线上开标流程；投标截止时间当天，线上开标环节，投标文件解密时长30分钟，请各投标单位请自带笔记本电脑及CA锁网上进行文件解密以及操作投标事项，请供应商提前调试好在线参标电脑各项配置。 2.招标文件中采购清单、技术需求等如有偏差，如有疑义请澄清中及时提出；否则视为充分理解招标文件各项要求。 3.本次采用政府采购云平台线上招标、投标，请各潜在供应商及时办理CA锁和学习政府采购云平台线上投标相关知识。请在政府采购云平台登录后，进行下载招标文件。请各供应商获取招标文件后及时关注云平台答疑文件获取栏目。具体相关事宜见政府采购云平台。本项目采用资格后审，请供应商仔细阅读招标文件和各项要求，制作文件及相关资料过程中，若因供应商资格条件不符、提供资料不全等原因导致投标文件予以退还，责任自负。 招标文件中如有内容冲突的地方，以供应商须知要求为准。 |
| 36 | 备注 | 本项目分4个包号需分别提供响应文件，并在项目名称后注明包号 |

- 供应商须知正文部分

- 总  则

1  合格的供应商

1.1 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2 凡参加投标的供应商必须具有履行本招标文件规定的有关要求的能力，信誉良好。

1.3 若采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1.3.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

1.3.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

1.3.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

1.3.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

1.3.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.3.6 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

1.4 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

1.4.1 就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

1.4.2 设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

1.4.3 采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

1.4.4 以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为中标和成交条件；

1.4.5 对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

1.4.6 限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

1.4.7 非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

1.4.8 以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

1.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

1.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同供应商的投标文件相互混装；

1.5.6不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

1.6 供应商在本次采购活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法令、法规的规定。

2  定义

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指具备一定条件，经政府有关部门批准而依法拥有政府采购代理资格的社会中介机构。

2.3“供应商”系指参加政府采购市场的合法供应主体，具体是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“采购”是指以合同方式有偿取得货物、工程或者服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.7“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

2.8“招标文件”系指由采购人向供应商发出的本采购项目的全部文件（包括修改文件、补充文件、答疑纪要、各种通知和附件等）。

2.9“投标文件”系指供应商根据招标文件提交的所有文件。

3  文件费用:无。

4  采购内容

4.1 采购内容：详见供应商须知前附表。

4.2 采购项目名称、数量、技术规格要求详见第三章；

4.3 在采购活动中的标准按国家现行规定（国际标准,国家标准,行业标准,地方标准）执行。

5  有关说明

5.1 规范要求和实际需要的内容，在招标文件中有漏项，务请在投标文件中指出，并提供解决方案作实质性响应。

5.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

5.3 供应商应提供该项目技术支持和服务承诺书。

二、招标文件

6  招标文件

6.1 招标文件用以阐明所需货物、工程或者服务采购程序和商务合同主要条款，包括：

- 第一章 招标公告

- 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

供应商须知正文部分

- 第三章 技术规格要求

- 第四章 合同范本

- 第五章 主要投标文件的格式及其内容

6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标文件可能被拒绝。

7  招标文件的澄清

7.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件（资格预审文件、投标邀请书）进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件（资格预审文件、投标邀请书）的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构可顺延提交投标文件的截止时间。

8  招标文件的修改

8.1 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.2 招标文件的修改将以书面通知所有招标文件收受人，并对供应商具有约束力。

- 三、投标文件的编制

9  投标文件的编写

9.1 供应商应仔细阅读招标文件,了解招标文件的要求。在充分理解招标文件、技术规范及标准、项目采购需求、合同文本（主要内容）后编制投标文件。

9.2 投标供应商编制电子投标文件可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，在政采云《帮助文档》下载。

9.3 投标文件中需要分别对资格审查要求、符合性审查要求、开标一览表、投标文件逐一关联响应。

10  投标文件的语言及计量单位

10.1 投标文件以及供应商和采购人及采购代理机构就有关采购活动的所有文件和来往函件，应以中文书写。供应商可以提交用其他语言（原文）打印的资料，但必须翻译成中文，当原文和译文（中文）之间存有差异和/或矛盾时，以中文为准。

10.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

11  投标文件构成

供应商编写的投标文件应按下列顺序及内容提供:

（1）投标函（详见附件1）；

（2）法定代表人资格证明及授权委托书（详见附件2）；

（3）报价一览表（详见附件3）；

（4）清单分项报价明细表（附件3.1）；

（5）供应商概况表（详见附件4）；

① 营业执照，开户行许可证

② 资质证书

③ “信用中国”、“中国政府采购网”查询截图

④ 投标保证金汇款回执截图

（6）无重大违法记录的书面声明（详见附件5）；

（7）企业2019年至2021年财务审计报告（详见附件6）；

（8）“重法纪、讲诚信”承诺书（详见附件7）；

（9）反商业贿赂承诺书（详见附件8）；

（10）商务条款偏离表（详见附件9）；

（11）技术规格偏离表（详见附件10）；

（12）近三年同类项目业绩表（详见附件11）；

（13）拟派项目负责人简历表（详见附件12）；

（14）拟派本项目技术人员配置情况表（详见附件13）

（15）附件14关于资格的声明函（附件14）

（15）技术支持及服务承诺书（详见附件15）；

（16）中、小微企业声明函（如若有）（详见附件16）

（17）产品技术方案及技术支持资料（详见附件17）；

（18）要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料（详见附件18）。

（19）质疑及处理（详见附件19）

12  投标文件的格式

12.1 招标文件附件及招标文件各章节提供了一部分用于编制投标文件时必要的格式，供应商应按此格式编制投标文件。

12.2 招标文件中未提供格式的部分由供应商自行编制。

13  投标报价

13.1 除本招标文件另有规定外，供应商应按招标文件所附相应的报价一览表格式标明投标报价等内容。报价以人民币报价。

13.2 任何有选择性的报价将不予接受。

13.3 供应商须充分注意并重视第三章“清单”的内容，并严格按该章的有关内容做出实质性响应。

13.4 供应商可按招标文件第三章“清单”的内容进行报价，投标报价应包含税金及本项目所产生的全部费用，且投标报价不得等于或高于最高限价金额，否则将按无效投标处理。

13.5 供应商的报价在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。

14  证明供应商合格的资格证明文件

按照供应商须知前附表规定，供应商应提交招标文件所要求的资格证明文件。

15  证明符合招标文件规定的文件

供应商应逐条对招标文件要求的内容做出实质性响应，认真填写招标文件所附的“商务条款偏离表”、“技术规格偏离表”。若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离，请在“偏离”一栏中标注“无”字样。如不填写将视为不响应招标文件要求。

16  电子投标文件的有效期

16.1 投标文件有效期：提交投标文件的截止之日起90天。

16.2 在特殊情况下, 在原投标文件有效期届满之前，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，并经供应商确认。

17  电子投标文件的格式要求及签署

17.1 投标文件的格式应清楚工整，未实质性响应招标文件、字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将按无效投标处理。

17.2 投标文件应由供应商法定代表人或委托代理人在规定签章处逐一签署及加盖供应商的公章。

18  投标保证金

18.1 投标保证金金额为前附表要求金额，各供应商必须在投标截止时间前提交。

18.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

18.3 发生以下情况投标保证金不予退还：

18.3.1 如果供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

18.3.2 中标供应商有下列情形之一的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未经采购人同意将中标项目转让给他人，或者将中标项目分包给他人的；

（三）拒绝履行合同义务的。

18.3.3 如果中标供应商放弃中标项目的，无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的。

- 四、投标文件的提交

19  投标文件的提交详见供应商须知。

20  投标文件提交的截止时间

20.1 供应商必须在招标文件要求提交投标文件的截止时间前提交。

20.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的投标文件，为无效投标文件，采购人将不予接收。

21  投标文件的修改和撤回

21.1 供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。供应商对其投标文件进行的修改或撤回应在招标文件规定的投标截止时间前送达。

21.2 供应商根据招标文件载明采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

21.3 投标截止时间后不得修改投标文件。

21.4 供应商不得在投标有效期内撤销投标文件，否则采购人将不予退还其投标保证金。

- 五、开   标

22  开标

22.1 开标时间为招标文件中提交投标文件的截止时间；开标地点为招标文件中预先确定的地点。

22.2 采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。投标供应商不足3家的，不得开标。

22.3 开标方式：电子开评标

22.3.1开标时间到达后，主持人开启解密标书后，供应商点击【CA解密】进行解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。解密成功的投标文件的可继续进行开标。

22.3.2 若提交投标文件家数少于三家或者开标后成功解密的家数少于三家的，将终止该项目（标项）的开标。

22.4 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

22.4.1投标文件中开标一览表（报价一览表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价一览表）为准；

22.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价一览表）的总价为准，并修改单价；

22.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

22.4.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5 对未按照本招标文件要求进行投标及资格审查不合格的供应商，其投标文件将按无效投标处理。

22.6 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

22.7 供应商不得向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

- 六、评标、定标

23  评标

23.1评标委员会

23.1.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数，本项目专家人数为5人（其中采购人代表1人，政采云专家库随机抽取4人）。

23.1.2 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。

23.1.3 采购人就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

23.1.4 采购人委托代表参加评标委员会，向采购代理机构出具授权函，采购人代表不得担任评标委员会主任委员。

采购人委派的评标人员进入评标现场不得超过2人，其他无关人员不得进入评标现场。

23.1.5 评标委员会成员由采购代理在政采云评审专家库中，通过随机方式抽取评标专家，评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

23.1.6 评标委员会成员应认真执行相关法规规定，同时维护采购人与供应商的合法权益。

23.1.7 评标的依据为招标文件和投标文件。

23.1.6 评标中评标委员会成员若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

23.2 评标纪律

23.2.1 要严格遵守评审时间，主动出具身份证明，遵守评审工作纪律和评审回避的相关规定。

23.2.2 在评审工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或采购代理机构统一保管，拒不上交的，采购人或采购代理机构可以拒绝其参加评审工作并向财政部门报告。

23.2.3 评审委员会成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。

23.2.4 评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评审委员会均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评审委员会应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

23.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

23.3.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

23.3.2 要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.3.3 对投标文件进行比较和评价；

23.3.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

23.3.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.4 评标委员会成员应当履行下列义务：

23.4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.4.2 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.4.3 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

23.4.4 参与评标报告的起草；

23.4.5 配合财政部门的投诉处理工作；

23.4.6 配合采购人答复投标供应商提出的质疑。

24  评标原则

24.1 评审专家应当严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。评审专家发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况。

24.2 评审专家应当在评审报告上签字,对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的,按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的,应当在评审报告上签署不同意见并说明理由,否则视为同意评审报告。

25  评标程序

25.1 投标文件初审，初审分为资格性检查和符合性检查。

25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.2 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以在政采云平台在线询标（谈判）--新增询标函方式通知供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正，在规定时间内填写《询标函》，《询标函》是投标文件的有效组成部分，须由供应商签章。

若供应商未按《询标函》的要求对相关问题进行响应的，视为非实质性响应招标文件。

25.3 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.4 推荐中标候选人名单。中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

25.5 投标文件属下列情况之一的，应当在符合性审查时按照无效投标处理：

（一）供应商的报价超过最高限价；

（二）供应商是未交纳投标保证金；

（三）未满足项目的供货期及服务期限要求；

（四）供应商的报价超过最高限价；

（五）供应商资格证明文件不满足招标文件要求；

（六）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章。

25.6 在采购活动中，出现下列规定情形之一的，采购单位应当予以废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

25.7 废标后，除采购任务取消情形外，采购单位应当重新组织招标。需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得市、自治州以上人民政府财政部门的批准。

25.8 评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

26  详细评审

26.1 评审方法：综合评分法。

综合评分法评审步骤

经确定最终采购需求和提交报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交报价的供应商的响应文件进行综合评分。先进行资格、符合性审查，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过资格、符合性审查的供应商才能进入下一步的详细评审。

- 资格、符合性审查表（详见附表一，附表二）

- 商务、技术评审表（详见附表三）

- 价格评审

评审小组按招标文件中规定的评审方法和标准，对资格、符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。技术、商务、价格部分分值分配如下：

| 评分项目 | 商务、技术评分 | 价格评分 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 70分 | 30分 | 100分 |

具体打分标准如下：

（1）商务、技术评分

评审小组分别对各供应商的商务、技术响应文件中的各项内容进行评议比较，详细对比其商务、技术方案等各种因素方面是否满足招标文件的要求。在商务、技术评审表的相应项各自记名打分。

（2）商务、技术得分统计

将所有评审小组的商务、技术评分的算术平均值即为每个有效供应商的技术得分（四舍五入后，精确到0.01）。

26.2 价格核准和评分

A、价格的核准

供应商不得以低于成本的报价竞争。如果评审小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的，使得其报价可能低于其个别成本的，将要求该供应商作书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评审小组将认定该供应商以低于成本报价竞争，其投标文件作无效处理。

评审小组先对入围供应商的报价进行复核，审查其是否有计算上的错误，修正错误的原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整后的最后报价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标文件作无效处理。

B、政策价格扣除

1）小型和微型企业产品价格扣除

a）根据财务部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的对联合体总金额扣除2%，用扣除后的价格参与评审；报价产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

b)《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

① 符合中小企业划分标准；

② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

③ 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》

2）监狱企业产品价格扣除

a）监狱企业视同小型、微型企业，按上述1.的a)条款享受评审中价格扣除。

b）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

c）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

3）残疾人福利性单位产品价格扣除

a）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述1.的a)条款享受评审中价格扣除。

b）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4）供应商同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

C、价格评分

评审小组对入围的供应商的最后价格进行修正及价格扣除得出评审价。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求通过初审且价格最低的有效最后报价（指修正后的价格）为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×分值。

26.3 评标委员会将采用综合评分法对投标文件所载明的供应商的投标文件内容进行打分，依据得分从高到低的顺序最终确定中标候选人，最低报价不作为中标的唯一依据。采用百分制原则：满分为100分、报价得分占30分，商务、技术评审因素占70分。最终得分=报价得分+商务、技术得分，具体评分标准见附表三。

26.4 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

26.5 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

27  中标供应商的确认

27.1 评标委员会推荐得分最高的为第一中标候选人。采购人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。评标委员会无义务向供应商进行任何有关评标的解释工作。

27.2 采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。

27.3 在确定中标供应商前，采购人不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

28  中标通知

28.1 采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

28.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29  拒绝投标的权力

采购人有权在定标前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常采购工作的供应商，由此对供应商造成的损失不负任何责任，同时对此也不做任何解释。

- 七、 授予合同

30  签订商务合同

30.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

30.2 中标合同不得转让。经采购人同意，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

30.3 招标文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

30.4 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.5 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

31  商务合同的组成

31.1 下列文件均为商务合同不可分割的组成部分：

31.1.1 中标通知书；

31.1.2 中标供应商的投标文件；

31.1.3 供应商澄清、说明或补正文件；

31.1.4 招标文件。

- 八、采购人更改货物、工程或者服务的权利

32  政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 九、其他事项

33  采购代理服务费

33.1由采购人支付，收取标准参照国计委计价格[2002]1980号文执行。代理服务收费标准：本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算，标准如下:成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.01%;成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;

33.2采购代理服务费的计算基数是中标通知书中载明的中标总金额。

34  本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定编制，解释权属采购代理机构。

35  参与本次采购的供应商应当有商务、技术人员对评标委员会提出的商务、技术问题进行答疑。

- 附表一：

- 资格性审查表

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 具有有效的企业法人营业执照且营业范围满足本项目需求； |
| 2 | 法定代表人身份证明或授权委托书及代理人身份证明； |
| 3 | 未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； |
| 4 | 如满足政府采购政策中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供相关证明文件，如不是则无需提供； |
| 结论 | 是否实质性响应招标文件 |

备注：如有一项未通过，采购人将认定整个响应文件未响应招标文件而予以废标处理。

- 附表二：

- 符合性审查表

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商的报价未超过最高限价； |
| 2 | 供应商是否交纳投标保证金； |
| 3 | 是否满足项目的供货期及服务期限要求； |
| 4 | 供应商资格证明文件是否满足招标文件要求； |
| 5 | 投标文件是否按照招标文件规定要求签署、盖章； |
| 6 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。 |
| 结论 |  |

备注：如有一项未通过，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。

附表三：

（适用于一包、二包）商务、技术评审表

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（30分） | 评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分30分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100；有效投标报价为通过资格性和符合性审查的供应商报价。计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。评标过程中，不得去掉报价中的最低和最高报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30分 |  |
| 2 | 商务评分（21分） | 投标人或所投产品制造商须具有自2019年1月1日至今类似销售业绩，提供一份得1分，最多的3分。 投标人须提供以中标（成交）通知书或者采购合同证明文件，合同可只提供首页、含金额页、盖章页（加盖单位公章） | 3分 |  |
| 3 |  | 投标人或所投产品制造商能提供企业社会责任体系认证 SA8000、售后服务认证证书CAS 五星级 GB/T 27922-2011、信息技术服务管理体系认证ISO 20000证书、供应链安全管理体系评价证书 ISO 28000；每提供一个得1分，满分4分。 | 4分 |  |
| 4 |  | 为保证本项目产品及服务具备良好的质量水平，保障系统兼容性，投标人所投核心产品的制造商需具备合理有效的企业标准体系，可提供标准化良好行为AAAA及以上证书的，得2分，AAAA以下得1分提供证书扫描件并加盖公章。 投标人或所投产品制造商应具有较强的技术实力和项目服务能力，具备相关证书证书的，提供相关证明材料复印件并加盖公章，得1分， | 3分 |  |
| 5 |  | 所投产品制造商应具备较好的系统集成能力、系统服务能力、研发创新能力，可提供关键性技术支撑，能提供相关证明文件，得4分。 | 4分 |  |
| 6 |  | 所投产品制造商应具有高水平的科技创新实力与制造能力，具有强大的产业链和创新链资源整合能力，具备完善的专业研究开发和产业化条件，提供相关证明复印件并加盖公章，得4分 | 4分 |  |
| 7 |  | 培训方案针对性强，培训计划、培训大纲及具体内容、培训人数、培训教材和师资较优得3分；培训方案一般得1分，未提供不得分 | 3分 |  |
| 8 | 技术部分（49分） | 完全符合招标文件要求没有负偏离得22分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项负偏离招标文件▲号参数的或▲号参数未提供要求的证明材料及要求的扣2分，一项负偏离招标文件非▲号技术参数或参数未提供要求的证明材料及要求的扣1，直至该项分值扣完为止。（包含▲号参数的投标产品要求逐条响应即点对点应答并提供对应检测报告或相关要求材料说明） | 22分 |  |
| 9 |  | 提供针对本项目的项目系统技术解决方案，包括对用户需求的理解及满足，对总体要求和技术集成的理解及满足）。方案内容详细完整，能针对本采购项目内容要求而细化制定、方案表述准确清晰得 5分；方案内容简单，没有能针对本采购项目内容要求而细 化制定 、方案 表述准确不清晰得2分；提供技术方案与实际项目符合度不高或未提供技术方案的得0分。 | 5分 |  |
| 10 |  | 提供所投教学软件、教学平台演示账号或演示视频得3分，未提供不得分； | 3分 |  |
| 11 |  | 教学软件产品需提供软件系统功能截图并加盖厂商公章并提供演示视频，全部提供的10分，少一项扣1分。 教学软件产品提供商需要提供不限制大小的教师云盘空间，提供不限空间大小承诺函并加盖厂商公章，提供的2分，未提供不得分。 | 10分 |  |
| 12 |  | 投标人承诺中标后提供 7×24 小时服务，设备出现故障时，在2小时内对采购人提出的维修要求做出响应，并确保在12小时内到达现场解决问题，同时对于24小时内解决不了的故障承诺提供备用设备的得1分。 | 1分 |  |
| 13 |  | 投标人提供的售后服务方案完整，包括人员配置、设备巡检方案、原厂培训方案，进行综合评分：方案包含以上内容得1分;方案存在漏项或逻辑性错误或不具有针对性每有一处扣1分，扣完为止。 | 1分 |  |
| 14 |  | 为保证货物售后服务质量，保障用户利益，投标所投产品制造商应具有第三方认证机构出具的售后服务体系完善程度认证证书的得1分，需提供证书复印件并加盖公章；为保证原厂售后的及时性，所投产品制造商在设备安装所在地区设置有分支机构且能提供证明（营业执照或房屋租赁合同）及不少于2名技术人员社保证明得2分，不能提供不得分。 | 3分 |  |
| 15 |  | 标书制作：投标书顺序编制，有目录，编页码，没有缺漏项，价格数量等计算准确，电子标书关联点准确的，计2分；不符合要求的，每处扣0.5分，扣完为止。招标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，该项得0分。 | 2分 |  |
| 16 |  | 投标人投标产品中（节能产品政府采购品目 清单中的政府强制采购产品除外）每有一项产品具有国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书的得1分；投标人投标产品中每有一项产品具有国家确定的认证机构出具的环境标志产品认证证书的得1分；本项最多得2分。（说明：节能产品、环境标志产品提供认证证书复印件或中国政府采购网查询截图。） | 2分 |  |
|  | 合计： |  |  |  |

附表四：

（适用于三包）商务、技术评审表

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分30分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100；有效投标报价为通过资格性和符合性审查的供应商报价。计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。评标过程中，不得去掉报价中的最低和最高报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30分 |  |
| 2 | 商务部分 （20分） | 投标人或所投产品制造商须具有自2019年1月1日至今类似销售业绩，提供一份得1分，最多的2分。 投标人须提供以中标（成交）通知书或者采购合同证明文件，合同可只提供首页、含金额页、盖章页（加盖单位公章） | 2分 |  |
| 3 |  | 投标人或所投产品制造商能提供ITSS信息技术服务标准-三级、重服务守信用AAA企业、信息技术服务管理体系认证 ISO/IEC20000、CMMI软件能力成熟度模型3级、质量管理体系认证 ISO9001；每提供一个得1分，满分6分 | 6分 |  |
| 4 |  | 为保证本项目产品及服务具备良好的质量水平，投标人或所投产品制造商需具备信息系统建设和服务能力CS2以上证书得3分； 投标人或所投产品制造商应具有较强的技术实力和项目服务能力，具备相关证书证书的，提供相关证明材料复印件并加盖公章，得1分， | 4分 |  |
| 5 |  | 投标人提供经有资质的第三方审计机构出具的本企业近三年财务审计报告(彩色扫描件),能清楚反映财务状况，成立不足3年的企业，需提供成立至今的第三方审计机构出具的财务审计报告。成立不足一年的企业，需提供半年财务报表彩色扫描件。不提供者或报表未经审计的不得分。此项最高得3分；缺少、不提供得0分。 | 3分 |  |
| 6 |  | 所投产品制造商应具有高水平的科技创新实力与制造能力，具有强大的产业链和创新链资源整合能力，具备完善的专业研究开发和产业化条件，提供相关证明复印件并加盖公章，得2分 | 2分 |  |
| 7 |  | 培训方案针对性强，培训计划、培训大纲及具体内容、培训人数、培训教材和师资较优得3分；培训方案一般得1分，未提供不得分 | 3分 |  |
| 8 | 技术部分 （50分） | 完全符合招标文件要求没有负偏离得20分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项负偏离招标文件▲号参数的或▲号参数未提供要求的证明材料及要求的扣2分，一项负偏离招标文件非▲号技术参数或参数未提供要求的证明材料及要求的扣1，直至该项分值扣完为止。 （包含▲号参数的投标产品要求逐条响应即点对点应答并提供对应检测报告或相关要求材料说明） | 20分 |  |
| 9 |  | 提供针对本项目的项目系统技术解决方案，包括对用户需求的理解及满足，对总体要求和技术集成的理解及满足）。方案内容详细完整，能针对本采购项目内容要求而细化制定、方案表述准确清晰得 8分；方案内容简单，没有能针对本采购项目内容要求而细 化制定 、方案 表述准确不清晰得2分；提供技术方案与实际项目符合度不高或未提供技术方案的得0分。 | 8分 |  |
| 10 |  | 需提供与本地州标准化考场无缝对接保证书，提供得2分，不提供不得分。 | 2分 |  |
| 11 |  | 考场满足投标文件要求的标准，达到无缝对接，完全兼容统一，得1-7分（需提供厂家出具的证明函件彩色扫描件），没有得0分。（注：标准化考场核心设备为同一品牌（三合一，视频巡查指挥终端）） | 7分 |  |
| 12 |  | 投标人承诺中标后提供 7×24 小时服务，设备出现故障时，在2小时内对采购人提出的维修要求做出响应，并确保在12小时内到达现场解决问题，同时对于24小时内解决不了的故障承诺提供备用设备的得1分。 | 1分 |  |
| 13 |  | 投标人提供的售后服务方案完整，包括人员配置、设备巡检方案、原厂培训方案，进行综合评分：方案包含以上内容得4分;方案存在漏项或逻辑性错误或不具有针对性每有一处扣1分，扣完为止。 | 4分 |  |
| 14 |  | 为保证货物售后服务质量，保障用户利益，投标所投产品制造商应具有第三方认证机构出具的售后服务体系完善程度认证证书的得1分，需提供证书复印件并加盖公章；为保证原厂售后的及时性，所投产品制造商在设备安装所在地区设置有分支机构且能提供证明（营业执照或房屋租赁合同）及不少于2名技术人员社保证明得2分，不能提供不得分。 | 3分 |  |
| 15 |  | 标书制作：投标书顺序编制，有目录，编页码，没有缺漏项，价格数量等计算准确，电子标书关联点准确的，计3分；不符合要求的，每处扣0.5分，扣完为止。招标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，该项得0分。 | 3分 |  |
| 16 |  | 投标人投标产品中（节能产品政府采购品目 清单中的政府强制采购产品除外）每有一项产品具有国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书的得1分；投标人投标产品中每有一项产品具有国家确定的认证机构出具的环境标志产品认证证书的得1分；本项最多得2分。 （说明：节能产品、环境标志产品提供认证证书复印件或中国政府采购网查询截图。） | 2分 |  |
|  |  | 合计： |  |  |

附表五：

（适用于四包）商务、技术评审表

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分30分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100；有效投标报价为通过资格性和符合性审查的供应商报价。计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。评标过程中，不得去掉报价中的最低和最高报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30分 |  |
| 2 | 商务部分 （22分） | 投标人或所投产品制造商须具有自2019年1月1日至今类似销售业绩，提供一份得1分，最多的2分。 投标人须提供以中标（成交）通知书或者采购合同证明文件，合同可只提供首页、含金额页、盖章页（加盖单位公章） | 2分 |  |
| 3 |  | 投标人能提供ITSS信息技术服务标准-三级、重服务守信用AAA企业、信息技术服务管理体系认证 ISO/IEC20000、CMMI软件能力成熟度模型3级、质量管理体系认证 ISO9001；每提供一个得1分，满分5分 | 5分 |  |
| 4 |  | 为保证本项目产品及服务具备良好的质量水平，投标人需具备信息系统建设和服务能力CS2以上证书得3分； 投标人或所投产品制造商应具有较强的技术实力和项目服务能力，具备相关证书证书的，提供相关证明材料复印件并加盖公章，得1分， | 4分 |  |
| 5 |  | 投标人具备较好的系统服务能力、研发创新能力，可提供关键性技术支撑，能提供相关证明文件，得6分。 | 6分 |  |
| 6 |  | 所投产品制造商应具有高水平的科技创新实力与制造能力，具有强大的产业链和创新链资源整合能力，具备完善的专业研究开发和产业化条件，提供相关证明复印件并加盖公章，得2分 | 2分 |  |
| 7 |  | 培训方案针对性强，培训计划、培训大纲及具体内容、培训人数、培训教材和师资较优得3分；培训方案一般得1分，未提供不得分 | 3分 |  |
| 8 | 技术部分 （48分） | 完全符合招标文件要求没有负偏离得25分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项负偏离招标文件▲号参数的或▲号参数未提供要求的证明材料及要求的扣2分，一项负偏离招标文件非▲号技术参数或参数未提供要求的证明材料及要求的扣1，直至该项分值扣完为止。 （包含▲号参数的投标产品要求逐条响应即点对点应答并提供对应检测报告或相关要求材料说明） | 25分 |  |
| 9 |  | 提供针对本项目的项目系统技术解决方案，包括对用户需求的理解及满足，对总体要求和技术集成的理解及满足）。方案内容详细完整，能针对本采购项目内容要求而细化制定、方案表述准确清晰得9分；方案内容简单，没有能针对本采购项目内容要求而细化制定 、方案 表述准确不清晰得2分；提供技术方案与实际项目符合度不高或未提供技术方案的得0分。 | 9分 |  |
| 10 |  | 投标人承诺中标后提供 7×24 小时服务，设备出现故障时，在2小时内对采购人提出的维修要求做出响应，并确保在12小时内到达现场解决问题，同时对于24小时内解决不了的故障承诺提供备用设备的得2分。 | 2分 |  |
| 11 |  | 投标人提供的售后服务方案完整，包括人员配置、设备巡检方案、原厂培训方案，进行综合评分：方案包含以上内容得4分;方案存在漏项或逻辑性错误或不具有针对性每有一处扣1分，扣完为止。 | 4分 |  |
| 12 |  | 为保证售后服务质量，保障用户利益，投标人具有第三方认证机构出具的售后服务体系完善程度认证证书的得1分，需提供证书复印件并加盖公章；为保证售后的及时性，所投产品制造商在设备安装所在地区设置有分支机构且能提供证明（营业执照或房屋租赁合同）及不少于2名技术人员社保证明得2分，不能提供不得分。 | 3分 |  |
| 13 |  | 标书制作：投标书顺序编制，有目录，编页码，没有缺漏项，价格数量等计算准确，电子标书关联点准确的，计3分；不符合要求的，每处扣0.5分，扣完为止。招标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，该项得0分。 | 3分 |  |
| 14 |  | 投标人投标产品中（节能产品政府采购品目 清单中的政府强制采购产品除外）每有一项产品具有国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书的得1分；投标人投标产品中每有一项产品具有国家确定的认证机构出具的环境标志产品认证证书的得1分；本项最多得2分。 （说明：节能产品、环境标志产品提供认证证书复印件或中国政府采购网查询截图。） | 2分 |  |
|  |  | 合计： |  |  |

第三章 采购需求

- 一、项目概况

（一）项目目标

博湖县教育信息化建设工作将立足区域教育发展实际需求，以逐步建成区域智慧教育信息生态体系为目标，规划建设基于统一数据环境的集成化、智能化的大平台，着力解决博湖县当前教育信息化存在的条块分隔、系统孤岛、管理效率低下等现实问题。实现信息技术与教育主流业务的深度融合，横向融合管理、资源、教学、评价等业务，纵向贯穿县、校多级应用的本地化服务体系，打造“处处能学、时时可学”的区域智慧教育环境，促进学习方式变革和教育模式创新，为学生、教师和各级教育管理者提供适合、精准、便捷的智慧教育服务。

（二）项目规模

主要完成建设“智慧教育”管理平台、智慧同步课堂、“智慧教育”大数据平台建设以及终端系统建设，教育云平台建设。本期项目建设范围为博湖县域，6所国办小学（含4个乡村教学点）、2所国办中学，覆盖188个班级，主要面向主体为学生、教师、家长。

（三）项目内容

建设智慧教育平台，建立跨部门的协作机制，引导多方参与，构建以区域统筹的区域教育信息化环境、建立现代教育制度，以满足新时代对教育发展改革的要求，为培养新时代所需的创新人才提供全面支撑。

一、软件平台建设

1、“智慧教育”管理平台建设：优化教育信息化管理体系，实现教育数据互联互通、教育管理过程精细化，全面提升教育监管能力与服务水平，构建全方位、全过程、全天候的支撑体系，实现教育管理现代化、决策科学化、服务网络化，提高公共服务水平。建设内容主要包括教务管理、学生管理、综合素质评价、家校管理、教师人事、资产管理等。

2、“智慧教育”大数据平台

有效监测全县基础教育均衡发展状况，支撑博湖县教育和科学技术局、学校开展教育信息化业务管理和决策分析工作，建设大数据精准分析与决策支持应用。落实各类教育数据的采集、汇聚、管理和分析，提供规范的教育管理业务流程，提升教育质量，促进教育公平。建设内容主要包括数字基座、应用市场、用户中心、应用中心、运营中心等。

3、智慧同步课堂建设：以线上线下一体化、课内课外一体化为教学提供高效的科学依据，打造以个人电子终端为载体的同步课堂服务、智慧课堂服务，贯穿预习、上课、作业、辅导、评测等各个学习环节，覆盖课前、课中、课后全过程，支持各种高效学习方式和师生平等互动，符合当前教育改革发展的趋势，切实减轻老师和学生的负担，打破传统教学模式的流水线教学方式、创新教育与学习生态实现进行有力支撑，促进“课堂革命”的有效有序开展。建设内容主要包括资源录播、巡课督导、教师成长教学评估、三个课堂等。

二、终端系统建设：

1、校园广播系统：校园广播系统主要作用是满足学校上下课铃声播放、开展多媒体教学、开展学校节目等使用，满足学校开展校园广播、多媒体教学等，课余时间播放校园节目，丰富学生课外活动。校园广播系统设计主要考虑覆盖学校教学楼的教室、食堂、宿舍走廊等区域。建设内容主要包括点对点广播播放、网络广播、校园宣传广播站、手机播控、校园电子地图、校园紧急广播等。本期计划配置建设共5套校园广播系统，分别是对博湖县第一小学、博湖县第二小学、博湖县第五小学、博湖县第六小学现有广播系统扩容，对博湖中学广播系统升级改造。

2、智慧黑板：智慧黑板实现实验室教学课件播放，让学生观看实验的操作步骤、关键要点、实验目标等理论部分。智慧黑板集成大屏高清显示、交互式电子白板、电视、电脑、音响等功能，为课堂板书、点评批注、教学重点提供直观的操作平台。建设内容主要包括无线投屏、智能教学白板、多媒体播放展示等。本期在博湖县小学（除六小外）、中学各班级、各学校录播室配置共计187套智慧黑板。

3、信息发布大屏：将系统汇聚的各类信息按需推送至学校大屏，通过信息的快速发布，及时通告预测预警信息、突发事件信息、学校活动公告等，还可以在学校举办活动时播放视频、用作背景，从而进行全方位的校园信息发布。本期计划建设7套室外大屏（博湖县高级中学、博湖县一小、博湖县二小、博湖县三小、博湖县五小、博湖县六小、博湖中学各一套），6套室内大屏（博湖县高级中学、博湖县一小、博湖县二小、博湖县五小、博湖县六小、青少年活动中心各一套）。

4、智慧同步课堂：本期项目在博湖县公立小学、初中、高中每所学校各建设1间“精品录播室”（智慧课堂），共计8间；在博湖县公立小学、初中、高中以及教学点建设普通录播室，并在每所学校的音乐及美术教室各建设1间普通录播室，共计42间。

5、标准化考场：本期项目在博湖中学建设符合《新疆维吾尔自治区国家教育考试标准化考点建设技术标准（试行）》技术要求40间标准化考场，实现安全、可信、实时、高效的数字化、信息化的国家教育考试指挥、管理、监控体系，并实现各级考试考务管理与服务平台系统的互联。

三、教育云平台建设：

通过租用云服务商云服务及网络资源建设博湖县教育云，整体满足等级保护二级要求，本期租赁期为五年。

1、通过租用云服务商计算、网络、存储、安全等各种资源，建设博湖县教育云平台，本期共租赁9台云服务器，并租用云机房基础环境及机柜，提供存储服务器托管服务。

2、通过租用运营商链路建设博湖县教育城域网，本期租赁1条100M云中心链路、25条20M学校/教学点链路，覆盖博湖县科教局、8个中小学、4个教学点、9个幼儿园以及奇石中学。三个课堂响应时间在10ms以内，重大活动、现场会议、异地调取等运营商应承诺到特殊节点做到不做带宽限制服务。

具体内容及要求详见采购清单。

- 二、总体技术要求

1）本章条款提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述有关规范条文，投标人不得以本文件未提出要求为理由而规避国家和行业强制规范、标准的规定，投标人应保证提供符合本章条款和相关标准的合同货物。

2）如果投标人没有以书面形式对本章条款提出异议，采购人就可以认为投标人提供的货物符合本章条款的要求。

3）投标人在投标文件中，应对招标文件中的采购内容进行详细的说明。

4）在签订合同之后，采购人有权提出因规范标准有变化而产生的一些补充要求。

5）招标提供的型号参数在实际供货时，型号参数不得低于招标参数，只能等于或高于招标参数。

6）投标人所提供的货物应符合中华人民共和国国家标准、行业标准及招标文件规定的技术要求。

- 三、设备要求

1）成交供应商所提供的设备必须是全新未用的设备。

2）供应商所投产品均由供应商保证其原厂产品品质。

3）供应商所投货物应接受采购人开箱检查后方可实施。

4）所有设备、材料必须是全新并且符合采购技术要求，成交供应商应对设备供货商提供的设备进行质量把关，对到货设备严格按照国家标准进行验收，出具详细的验收报告及验收清单，若发现所提供设备品质和技术规范不满足招标和承诺要求等，采购人有权拒收，并要求成交供应商更换和赔偿。

5）保修期内供应商确保设备的正常使用，设备的维修、维护、更换、升级等均由成交供应商负责。

- 四、服务要求

1、安装实施

1）本项目为交钥匙工程，本次采购包含货物成本费（含货物以及附件、配件、备品备件、安装辅材等）、包装费、运保费、装卸费、安装费、调试费、系统集成服务、检测费、保险费、保修、售后服务、税金、利润、政策性规费等必要费用及安装附件以及为完成本项目发生的一切费用。

2）成交供应商提供大屏、广播、黑板、同步课堂、标准考场等各项设备全过程安装、调试、配置等系统集成工作。供应商所投各类软、硬件产品需配齐所有配件以构成一套完整实用系统，所提供产品配置要真实有效。

3）系统建设所需软硬件及配套设备、设施全部由成交供应商负责提供，包含但不限于本次项目所列出的设备。如果供应商在成交并签署合同后，在系统集成时出现软、硬件的任何遗漏，均必须由成交供应商免费提供。

4）成交供应商施工前，须将整体建设和施工方案提交采购人，采购人审核通过后方可进行施工。

5）项目实施完毕后，成交供应商提供实施过程相关文档，包括施工方案、布线图、使用手册、验收文档等。

6）在建设过程中，成交供应商应充分考虑当前和未来至少5年网络技术和应用需求的发展，使其具备良好的可扩展性，充分考虑未来业务发展所需的平滑升级和扩容。

2、验收要求

1）在完成项目建设内容后，成交供应商必须配合采购方进行项目验收，验收分为初验、试运行和终验三个阶段，验收过程中产生的费用均由成交供应商负责。

2）验收参照国家、行业、新疆维吾尔自治区地方标准规定的标准进行验收。

3）成交供应商所供设备验收不合格的，需在30天内完成整改。若整改后仍无法通过验收，采购人有权终止合同及做出相关处理决定，由此带来的一切损失由成交供应商承担。

4）成交供应商承诺各硬件系统完成后，组织采购人认可的具有相应资质的第三方检测机构出具合格的检测报告，相关检测费用由成交供应商承担。

3、技术服务

驻场服务，详见采购清单。

4、技术培训

供应商成交后须对采购人系统管理人员免费提供具有针对性的系统培训，并在投标文件中提供详细的培训方案，至少包括如下内容：培训计划、培训大纲及具体内容、培训人数、培训教材和师资等。培训时间、地点另行确定。

5、售后服务

1）服务内容：供应商提供所报产品3年原厂免费质保和运维服务，终身免上门费及技术咨询费。质保期内如设备因产品质量原因出现故障需要更换配件，配件不收取任何费用，且更换的配件需为原厂正品全新配件。

2）设备巡检：质保期内，每6个月进行一次设备定期健康巡检，并且做好相应的记录。

3）故障响应：设备出现故障如2小时之内无法排除，原厂工程师4小时内到达现场排除故障，如不能排除故障应在12小时内提供备用机。

4）其它服务内容及标准：执行国家及地方标准规范、采购合同、招标文件及成交供应商投标文件。

6、驻场服务要求：

基于智慧课堂平台与设备的深度应用于服务要求（适用于一、二包）

| 序号 | 培训与服务名称 | 涉及科室及部门 | 驻场人员职责与服务描述 | 驻场时间（年） | 驻场人数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强信息化专业培训和队伍建设 | 1、教育局各科室 2、教育局信息化专业队伍 3、各学校信息化专业队伍 4、教育局及学校驻场服务人员 | ▲通过驻场人员辅助教育局各科室工作人员搭建综合教学与业务管理平台，导入各业务模块数据，按学期核对、更新各业务模块数据，保证平台的实际使用效果。 ▲通过驻场人员培训与服务，对本项目涉及的平台与前端硬件的管理与使用做深度培训与考核，切实提高相关工作人员的信息化业务能力与水平，充分发挥本项目各模块在提升博湖县教育教学水平中的作用与效果。 ▲通过驻场人员培训与服务，对本项目涉及的平台与前端硬件的使用做深度培训与考核，切实提高相关设备的使用效果，辅助学校相关人员做好信息化校本培训，整体提升博湖县教育系统队伍的信息化素养。 ▲做好驻场人员的培训与提升，更好的为驻场服务工作提升效果，根据驻场服务工作反馈意见，及时调整服务内容和深度，切实为提升博湖县教育信息化发展做好服务。 ▲本项需承诺驻场人员自项目实施起开始进驻，驻场三年，驻场人员在本地有固定办公场所，如项目在服务周期内遇到人员离职或其他因素，或中标单位更换驻场人员，中标单位需提前30天以书面形式跟业主单位申请。 | 3 | ≧1 |
| 2 | AI人工智能助力教育教学发展 | 1、教育局教研室 2、学校教研室 3、学校各学科专业教师队伍 4、家校共建 | ▲通过驻场服务，辅助教育局教研室或教研中心开展教师智能研修活动，建立教师发展测评系统，支持教师有效选学，精准推送课程资源，优化培训成效评价，探索开展教师智能研修；推动优质教育资源同步共享，均衡助力教师发展与学生成长。 ▲通过驻场人员培训与服务，熟练应用平台与前端设备，通过系统根据课堂教学情况，进行教师能力矩阵精准评课，生成AI+人工组合的更精准教研报告，提高教研效率，为教师教研提供有效解决方案。 ▲通过驻场人员服务和培训，构建技术融合的生态化学习环境，通过培植人机协同的数据智慧、教学智慧与文化智慧，本着“精准、个性、优化、协同、思维、创造”的原则，让教师能够施展高成效的教育方法，让学习者能够获得适宜的个性化学习服务和美好的发展体验，使其由不能变为可能，由小能变大能，从而培养具有良好的人格品性、较强的行动能力、较好的思维品质、较深的创造潜能的人才！ ▲通过驻场人员服务，建立教师和家长互动渠道，学生在校情况可通过前端设备收集数据和分析，通过家校互动系统及时传递给家长，让家长了解孩子成绩背后的故事，帮助老师及家长对如何辅导学生做出有效的选择,实现家庭教育与学校教育的有效结合。 ▲本项需承诺驻场人员自项目实施起开始进驻，驻场三年，驻场人员在本地有固定办公场所，如项目在服务周期内遇到人员离职或其他因素，或中标单位更换驻场人员，中标单位需提前30天以书面形式跟业主单位申请。 | 3 | ≧1 |
| 3 | 构建与落实智慧校园保障机制 | 1、领导与决策机制 2、信息化服务机制 3、创新鼓励机制 4、网络安全保障机制 5、信息化指导机制 6、数据互通与共享机制 | ▲通过驻场服务，利用大数据分析，为实际使用者和管理者提供有效的信息服务和充分的决策依据，提升领导力，为领导提供科学的决策依据。 ▲根据本项目需要，邀请相关领导和专家赴本地授课和远程指导，为本地的教育信息化以及智慧校园的可持续性发展做强有力的支撑。智慧教育和信息化的发展是一项长期工作，通过本地化服务，做好使用培训，根据项目实施和培训过程中的问题提供长期、有效的解决策略。 ▲通过驻场服务和数据分析，找到本地教育教学过程中的闪光点和优势，优化课堂教学，激活创新思维，发现和总结适合本地区的教育发展创新道路。 ▲在驻场服务中，做好网络安全工作，保证网络环境下信息传输和数据存储注重安全，保障系统网络的安全可靠性，避免遭到恶意攻击和数据被非法提取的现象出现。在服务中，充分考虑系统的安全，包括数据安全、网络安全，传输安全，管理安全等。 ▲本项需承诺驻场人员自项目实施起开始进驻，驻场三年，驻场人员在本地有固定办公场所，如项目在服务周期内遇到人员离职或其他因素，或中标单位更换驻场人员，中标单位需提前30天以书面形式跟业主单位申请。 ▲通过驻场服务，配合本地教育局和学校，根据国家相关政策和项目，为本地做好教育信息化推进的记录和宣传工作，为申请“基础教育信息化示范区”、“信息化示范校”做好支撑。 ▲通过本地驻场服务，升级迭代本地区教育数据与资源，真正做好与优质教育资源和数据互联互通，做好应用服务，提升新建设备设施的使用效果，以适应高效场景需求；深化和丰富教育平台，辅助相关人员做好本地区教育数据与各级、各类平台对接，实现教育数据互联、互通、共享，提升数据的实际做用。 ▲本项需承诺驻场人员自项目实施起开始进驻，驻场三年，驻场人员在本地有固定办公场所，如项目在服务周期内遇到人员离职或其他因素，或中标单位更换驻场人员，中标单位需提前30天以书面形式跟业主单位申请。 | 3 | ≧1 |

- 预备金

用于合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，项目实施中可能发生的变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整等费用。

一包：19万元；二包：27万元；三包：4万元。

- 六、其他要求

供应商在采购过程中和成交后在实施过程中，负有对采购人采购的各项内容及系统保守秘密的义务，保证遵守国家有关的政策、法律、法规和制度，不向第三方泄漏采购人任何业务信息和相关数据。

- 七、采购清单

- 第一包：综合教学与业务管理平台及智慧同步课堂

- “智慧教育”管理平台

| 序号 | 设备及软件名称 | 子项目 | 功能描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教务管理 | 教务 信息 | 信息设置：设置教务管理员权限，学科模块课程录的录入，虚拟课程的设置，各教研组的设置，7选3选课名单维护 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 教学计划：设置每个学期的年级课程开设和班级课程开设，教学班的创建 |  |  |  |
|  |  |  | 课表查询：教师课表、场地课表、班级课表、学生课表的查询 |  |  |  |
|  |  |  | 课表管理：调代课管理 |  |  |  |
|  |  |  | 教育局端功能：班级总课表（查询下级各个学校的班级总课表） |  |  |  |
|  |  | 考务 管理 | 考务编排：设置不排考学生名单、考号的设置、考试场地的设置、考场分配、考场考生的自动编排 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 监巡考设置：设置巡考的老师和监考老师 |  |  |  |
|  |  |  | 考场报表：编排完成后可生成考场门贴、考生桌贴、班级清单、监考老师安排表、考试安排总表 |  |  |  |
|  |  |  | 监考查询：查询教师本人每次考试监考和巡考的科目时间 |  |  |  |
|  |  |  | 教育局端功能：考试设置、学生报名、考场设置、编排结果、考场报表 |  |  |  |
|  |  | 成绩 管理 | 考试设置：创建考试，支持普通中小学模式和新高考学选考模式 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 录分权限设置：设置录分总管理员和每次考试每个科目的录分人员 |  |  |  |
|  |  |  | 必修课成绩录入：录入必修课考试成绩 |  |  |  |
|  |  |  | 选修课成绩录入：录入选修课成绩 |  |  |  |
|  |  |  | 规则设置：设置学考科目赋分等第转化规则，每次考试每个科目的等第转化规则 |  |  |  |
|  |  |  | 学生成绩单：查询每学期每个学生的成绩单，可导出 |  |  |  |
|  |  |  | 学分规则设置：学分获得认定的规则设置，分：平时成绩、模块成绩、日常表现分 |  |  |  |
|  |  |  | 学分登记：录入每个学生每个科目的各个维度成绩 |  |  |  |
|  |  |  | 学分登记汇总：生成每个学生每个科目的学分获得名单，以及未获得学分需要补考的学生 |  |  |  |
|  |  | 学生学业分析 | 班级成绩分析：学业分析系统帮助班主任对整个班级考试成绩进行科学系统的分析，帮助老师得出相应结论对年整个班级制定符合实际教学情况的教育方案。 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 年级成绩分析：学业分析系统帮助年级主任对整个年级每次考试成绩进行科学系统的分析，有利于帮助老师得出相应结论对整个年级制定教育方案。 |  |  |  |
|  |  |  | 个人成绩分析：学业分析系统帮助老师对每个学生的每次考试成绩进行科学系统的分析，从而，有利于帮助老师得出相应结论对学生个人制定教育方案。 |  |  |  |
|  |  |  | 成绩管理：教师可以将全校、年级、班级、学生的个人及整体成绩通过系统导入，形成全校、年级、班级、学生的个人及整体成绩的报表。 |  |  |  |
|  |  | 错题巩固管理 | 错题采集：错题来源于日常考试阅卷、作业、AI练习等全部渠道；也可通过收藏线上众多渠道习题到错题本。 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 错题分析：支持错题本的统计分析，生成对应的数据报表。帮助学生了解错题情况，做到有的放矢。 |  |  |  |
|  |  |  | 错题管理：错题本内分未做错题和已做错题，可选择移除对应的错题。也可以对错题做做标签化管理。 |  |  |  |
|  |  |  | 错题巩固：支持对错题本的未做错题进行错题练习，再次答题正确的错题将会被加入已做错题，也可以选择批量移除。 |  |  |  |
|  |  |  | 错题导出：错题本支持按学科将错题导出成手册，让学生可以本地查阅练习。 |  |  |  |
|  |  |  | 个性化推送：系统可根据学生个人知识掌握情况，智能推送针对性巩固练习内容，进行每天/每周打卡练习活动。 |  |  |  |
|  |  | 选修课管理 | 人员权限设置：设置选课管理员和社团管理员 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 选修课维护：每学期创建选修课程班 |  |  |  |
|  |  |  | 轮次设置：设置学生选课轮次，选课年级、选课时间段 |  |  |  |
|  |  |  | 选课志愿筛选：对学生的选课志愿按照规则自动筛选 |  |  |  |
|  |  |  | 选课结果维护：教师手动维护选课结果 |  |  |  |
|  |  |  | 报名情况查询：教师查看学生报名情况 |  |  |  |
|  |  |  | 选课情况查询：选课结果汇总展示 |  |  |  |
|  |  |  | 选课成绩登记：登记学生选修课成绩 |  |  |  |
|  |  |  | 缴费登记：收费课程缴费情况登记，未缴费学生催缴 |  |  |  |
|  |  |  | 教学统计查询：统计每个课程的学生数、作业数、考勤情况、学生表现情况 |  |  |  |
|  |  |  | 教育局端功能：选课情况查询（查询下级各个学校的选课结果） |  |  |  |
|  |  | 招生 报名 | 报名表：系统支持自定义设置报名登记表，支持设置如姓名、性别、出生日期、家长姓名、联系电话、家庭住址、图片等字段，并可根据题目增加自定义题目，附加题可根据选项作一级级联题目。 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 复审表：系统支持学校根据招生管理需要，在线编辑和设置家长复审表。支持自定义设置复审表中家长报名登记所需提交的详细资料，包括证件类型、号码、血型、国籍地区、民族、籍贯、是否独生儿女、家庭成员信息、紧急联系人信息等，实现灵活配置。 |  |  |  |
|  |  |  | 见面意见：系统支持设置、启动招生见面意见环节，便于招生管理中，通过线下见面，管理老师添加相关意见信息。 |  |  |  |
|  |  |  | 入学协议：系统支持设置、启动入学协议，设置评估通过的家长须同意的协议和填写的表格，确认相关的法务内容。 |  |  |  |
|  |  |  | 招生信息发布：系统支持学校管理者通过系统实时在线发布招生信息，支持设置报名时段设置，选择招生方案，设置招生人数和需填写的信息等信息。 |  |  |  |
|  |  |  | 报名登记：家长和学生可通过带点击链接或微信扫描二维码在线填写考生本的姓名、手机号等信息进行注册。 |  |  |  |
|  |  |  | 报名审核：系统支持家长和学生在线填写并提交报名信息，同时可自动校验身份证等信息是否错误。招生管理员可实时在线查看报名信息并进行报名信息审核。 |  |  |  |
|  |  |  | 报名信息查询：管理员可通过系统，实时查看招生活动的报名情况，可根据报名审核状态信息进行筛选查询。支持查看报名学生的资料信息，查看审核进度，同时支持导出EXCEL表格。 |  |  |  |
|  |  |  | 复审表填报：学生报名资格审核通过后，系统支持发送审核结果的通知。通过报名审核的家长，可在招生活动的报名结果中提交详细的个人资料，资料的内容和格式可根据招生方案的设置而定。系统支持校验提交的信息是否错误，帮助学生、家长做好资料填写。 |  |  |  |
|  |  |  | 缴费：系统支持报名缴费功能，入学协议经过老师确认后，家长可进行在线缴费或线下缴费。 |  |  |  |
|  |  |  | 新生排班：通过分班功能，学校老师将报名通过的学生信息，选择排班方式，即可一键自动完成排班。 |  |  |  |
|  |  | 督导 评估 | 课堂管理：系统能够生成个性化课表，实现课后托管课程一键排课；并且能智能化管理后台帮助老师轻松完成考勤签到工作，实现无纸化考勤，学生情况一目了然。 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 场地管理：通过课后托管服务管理系统，学生或教务人员可对每栋教学楼的每个教室是否有课程安排一目了然，并可详细了解每个教室的相关信息，包括课程安排、设施配备、管理人员信息等，同时教务人员还可一键进行预约，对场地进行合理分配管理，避免教室使用冲突。 |  |  |  |
|  |  |  | 缴费及退费管理：系统能够一键缴费退款，实现自动化的费用结算，自动核算老师绩效发放课费，并对第三方服务费进行核算统计。 |  |  |  |
|  |  |  | 学科评价：系统支持学科评价功能，可对学科某个阶段的综合情况，进行评价。支持设置评价内容及评价人员，评价后自动统计。 |  |  |  |
|  |  | 课后托管服务管理 | 教师评估：系统支持对教师进行评估，可指定任意评估人，如学生，老师，可指定任意的被评估老师，也可指定参与评估的班级或部门。 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 课程评价：系统支持在每节课结束后，向学生推送问卷，学生可通过智慧班牌进行问卷填写，对课程进行评价。问卷项目可自定义，项目可设置评星和表情符号等方式进行评价，评价数据支持汇总分析，可有效帮助教师提升课堂教学效果。 |  |  |  |
|  |  |  | 形成报告：系统能够实时记录课堂状态，随时收集学生/家长的意见反馈，将数据形成可视化图表，并且定期形成1校1服务报告，实现课后托管服务数据可视化，管理信息化。 |  |  |  |
| 2 | 学生管理 | 学生信息管理 | 学生信息维护：学生的新增维护，学生信息表的维护，批量导入 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 学生异动管理：对学生进行异动转出和转入管理 |  |  |  |
|  |  |  | 学生照片上传：批量上传学生照片 |  |  |  |
|  |  |  | 班级权限设置：设置查询行政班与教学班学生的权限 |  |  |  |
|  |  |  | 学生信息查询：可按照行政班、教学班、导师维度进行查询，也可以进行多条件选择进行高级搜索 |  |  |  |
|  |  |  | 信息修改设置：开放学生家长修改信息表，且设置学生端家长端可修改的字段 |  |  |  |
|  |  |  | 学生异动报表：查看异动统计的情况 |  |  |  |
|  |  |  | 批量调班管理：选择某个班的学生调入对应的班级中 |  |  |  |
|  |  |  | 教育局端功能：学生异动报表、学生异动管理 |  |  |  |
|  |  | 德育 管理 | 基本设置：设置选项和查询权限 |  |  |  |
|  |  |  | 评教管理：评教调查，创建每学期调查轮次，学生进行评教，统计出调查结果 |  |  |  |
|  |  |  | 教室值周：设置值周考核内容和考核人员，考核人员进行每天对每个班级打分 |  |  |  |
|  |  |  | 教室日志：录入每节课每个班级的上课日志得分和晚自习得分 |  |  |  |
|  |  |  | 寝室考核：创建寝室楼床位表，录入寝室考核，统计考核汇总表 |  |  |  |
|  |  |  | 教室考核汇总：统计教室考核汇总内容 |  |  |  |
|  |  |  | 班级综合考核：统计班级综合考核内容 |  |  |  |
|  |  |  | 考勤信息：统计上课考勤和寝室考勤汇总内容 |  |  |  |
|  |  |  | 学生奖励：录入学生奖励并查询 |  |  |  |
|  |  |  | 学生管理：录入学生违纪、评语、军训、学农并查询 |  |  |  |
|  |  |  | 体检管理：维护体检表内容，并录入体检内容 |  |  |  |
|  |  | 毕业生去向登记管理 | 各中小学毕业生可使用毕业生去向登记管理系统，在线填写毕业时间、家庭住址、家长联系电话、毕业生去向单位、去向类别等信息。老师及教科局工作人员可通过该系统轻松收集、管理毕业生去向信息，掌握毕业生动态。 |  |  |  |
| 3 | 综合素质评价 | 基础 设置 | 角色管理：默认学生、班主任、年级组长、导师固定角色，支持自定义角色，添加不同人员 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 全局设置：自定义等第换算规则和分值换算，根据平均分值换算A、B、C等级。 写实记录录入人设置如学生、班主任、年级组长等； 写实记录默认审核人设置如学生、班主任、年级组长等。 |  |  |  |
|  |  |  | 项目设置：用户自定义综合素质考评下的考评类目。设置考评项目考评得分比例，排序；设置写实记录赋分依据、分值、满分等。 |  |  |  |
|  |  |  | 互评小组：将同一班级学生划分成不同小组，进行互评。 |  |  |  |
|  |  | 综合素质录入 | 学科成绩录入：用户分学年学期维护导入相应课程包含选修课、必修课等课程的成绩。一学期仅能维护一次科目成绩，二次导入覆盖原有记录。 |  |  |  |
|  |  |  | 学业水平录入：用户按年级录入学业考试成绩，可多次录入并查看。综合素质表中呈现的学业水平成绩取学生历次考试成绩最好的一次。 |  |  |  |
|  |  |  | 综合素质分录入：管理员设置考评时间，按照年级分别设置各评价类型的考评时间。 各评价类型角色进入该系统，仅能维护及查看自己负责的相应评价值。 班主任评价时可查看到其他所有角色维护的相应评价值。 |  |  |  |
|  |  |  | 写实记录录入：按照系统所设置的类目写实记录项目分类维护，录入人仅能查看维护录入人设置为自己的录入项目。 |  |  |  |
|  |  |  | 写实记录审核：系统分类显示所有写实记录信息，分为待审核及已审核。存在未审核信息时，对应分类给予相应提示。批量审核通过或不通过。 |  |  |  |
|  |  |  | 学生评价：对某位学生提交具体评价内容。 |  |  |  |
|  |  | 学生综合素质查询 | 学校端查询：输入需要查询的学生姓名或学号就可以查询该学生的学生综合信息、综合素质考评、学业水平、学科成绩和写实记录等信息，写实记录附件下载功能。要求对查询结果同名的学生分页显示方便切换查看。 |  |  |  |
|  |  |  | 学生端查询：查看学生本人的综合素质表信息，要求显示学生的综合信息、综合素质考评信息、学业水平信息以及各项学科成绩和写实记录，将页面信息导出到本地。 |  |  |  |
|  |  |  | 家长端查询：应提供查看家长对应孩子本人的综合素质表信息，页面显示家长对应孩子的综合信息、综合素质考评信息、学业水平信息以及各项学科成绩和写实记录，将页面信息导出到本地。 |  |  |  |
|  |  | 教育局端管理功能 | 考评设置：支持设置等第信息，等第分值转换设置（包括：单项转换、一级指标转换）。 |  |  |  |
|  |  |  | 下属单位权限设置：对教育局端下属所有单位进行权限设置，包括考评设置权限、考评标准编辑权限。 |  |  |  |
|  |  |  | 考评标准设置：考评标准设置包括一级类目设置，涵盖：思想品德、学生水平、身心健康、艺术素质、社会实践、个性发展。子项设置可做到占比设置。 写实记录可按照真实情况，自定义活动项目的各类信息字段设置。 |  |  |  |
|  |  |  | 综合素质表查询：教育局下属各单位班级内的学生以综合素质表单形式进行查询，可导出PDF。 |  |  |  |
|  |  |  | 综合素质分统计：支持按照学年、学期、年级统计各下属学校的综合素质分数情况，便于管理者查看各学校学生的综合素质表现，帮助各学校全面提升德智体美各方面综合素质作为重要的决策依据。 |  |  |  |
| 4 | 家校互动 | 互动 接龙 | 家校互动系统支持选择设置朗诵、背诵、留校等多种接龙模板或自定义接龙内容，可设置文本、图片、视频、语音、附件、单选多选等多种接龙方式。可查看显示已接龙人数、未接龙人数和已阅人数。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 养成 打卡 | 家校互动系统支持选择设置阅读、跑步、练字等多种打卡模板或自定义打卡内容。可以设置打卡时间、打卡周期和提醒时间，也支持按日、周、月、学期、学年查看打卡报表。可以新增打卡报表，查看显示已打卡人数和未打卡人数。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 健康 打卡 | 疫情防控制常态化，健康打卡可以监测学生健康的一种机制。通过每日的健康打卡，记录返校学生校前14天的身体健康情况、家庭成员身体健康状况，定位信息等。健康打卡通过对近期是否曾在疫情防控重点地区、每日体温等信息，可根据打卡情况生成学生的复学码。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 教师 家访 | 家校互动系统支持全校在线家访，班级在线家访，班级实地家访等。可以提前设置家访内容，从线上到线下，记录所有家访痕迹，方便管理统计。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 校长 信箱 | 学校师生员工、学生家长及社会各界人士，可以通过校长信箱就学校工作提出意见和建议、反映相关情况。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 心理 咨询 | 健康不仅是身体健康，还包含心理健康。在巨大学习压力下，学生容易产生过重的心理负担，心理负担得不到及时的宣泄和疏导就容易转化成心理障碍。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 活动 报名 | 学校的大型活动从组织发布、报名参加到最终举办都需要贯穿很长的时间，影响活动效果及学生积极性。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 教师 人事 | 人事 管理 | 职工信息：维护教师基本信息、业务信息、人事信息、学习培训、特长兼职、奖惩信息、外出信息、证件信息，并根据教师姓名、职工编号等条件灵活查询教职工的人事信息。 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 人员权限设置：添加用户为人事系统管理员 |  |  |  |
|  |  |  | 统计查询：人事信息的查询及统计、人事异动的统计、荣誉信息的查询，可以通过自定义人事信息报表的字段生成私有报表统计 |  |  |  |
|  |  |  | 其他信息：教职工荣誉信息、培训情况、合同信息的维护，对教职工人事异动的申请、审核和异动结果的查询 |  |  |  |
|  |  |  | 数据导入：实现通过excel表格导入的形式批量维护教职工的人事信息。 |  |  |  |
|  |  |  | 年度考核：在评审时间范围内，提交申请材料进行考核，支持查询年度考核结果，考核结果支持导出打印。 |  |  |  |
|  |  |  | 教育局端功能：职工信息、人员权限设置、统计查询、其他信息、数据导入、年度考核、岗位聘任、廉政管理 |  |  |  |
|  |  | 协同 教研 | 目录：协同教研系统提供目录管理功能，支持多级目录，可基于目录进行快速检索所需内容。目录内容可支持资源、课件、视频、习题等分类，便捷管理。 |  |  |  |
|  |  |  | 教学设计：协同教研系统为教师提供便捷的教学设计模板，可新建、查看和转发教学设计。各任课老师可通过讨论符合本学科的教学设计模板，灵活设计各个章节课程中的教学环节，支持直接新建和从课程中选取两种方式新建教学设计，支持插入文字、图片、附件、表情、音频、视频等多种形式组成教学设计。 |  |  |  |
|  |  |  | 课件管理：协同教研系统为老师实现数字化教学提供标准的课程资源和大纲课件，支持新建、查看和转发课件功能。 |  |  |  |
|  |  |  | 习题：协同教研系统支持新建、查看和转发习题功能。支持学生或家长在线答题，其中支持客观题系统可自动完成批改，主观题老师手动批改。支持习题直接发布或存入草稿，支持现场互动，同时答题过程、结果实时呈现。 |  |  |  |
|  |  |  | 视频：协同教研系统还支持新建、查看和转发视频内容。可选择直接新建和从课程中选取两种方式新建视频内容。 |  |  |  |
|  |  |  | 微课：协同教研系统支持教师新建、查看和转发微课资源，支持插入文字、图片、附件、表情，方便学生随时收看学习。 |  |  |  |
|  |  |  | 公开课：协同教研系统支持教师新建公开课，可设置选择主讲老师、科目、课题、级别(校级、区级、市级、省级、国家级)、课型(推门课、公开课、研讨课、接待课、达标课)、时间、地点、接待对象、简介等信息；并可选择评价内容是否公开、评价人是否匿名及评价模板。 |  |  |  |
|  |  |  | 资源：协同教研系统支持新建、查看和转发各类教学资源，支持直接新建和从课程中选取两种方式新建资源。 |  |  |  |
|  |  |  | 小组备课：为学校提供方便灵活的小组备课群设置，提供小组备课资源共建共享功能，让各个科组老师能够协同备课，提高效率，减轻教师负担。 |  |  |  |
| 6 | 资产管理 | 物资 申领 | 学校教师需使用物资时，根据自身需求，通过资产管理系统进行线上申请。管理员可根据实际情况设置审批人，物资使用人提交申请后，审批人可在资产管理系统（PC端、移动端等多端口均可）在线进行审批、批注等。审批通过后，仓管人进行物资出库调配。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 出库 | 当物资申领人的申请通过后，仓库管理员根据消息通知及申请物资清单， 进行拣货出库。出库时，仓管人员可通过资产管理系统出库功能，扫物资二维码，实现出库登记。 |  |  |  |
|  |  | 入库 | 物资入库时，仓管员通过资产管理系统在线扫码，即可在线登记更新仓库物资信息，实现仓库物资的线上管理，实时更新。 |  |  |  |
|  |  | 借用 | 系统支持根据物资的使用情况，可以对物资申请借用。借用时提交所借用的具体物资，设置归还时间，即可提交申请。同时，系统支持在归还时间截止前，进行物资归还操作，归还时系统可显示目前所借用的物资，便捷管理。 |  |  |  |
|  |  | 调度 | 根据学校的物资使用需求，可以对物资进行调拨，即从A仓库调拨到B仓库，进行物资的交互。仓管员只要通过资产管理系统调度功能，即可扫码实现物资调拨，选择好调度仓，对方收到物资进仓时，扫码确认即可交互信息，实现物资的实时调拨。 |  |  |  |
|  |  | 采购 | 物资采购功能，支持学校教师针对自身需求，进行物资的采购申请。如果需要大量物资或者物资缺乏，需求人则可以通过资产管理系统进行在线物资采购申请，通过既定的审批流程，审批通过后，仓管员则可以按照审批进行实时采购，并且在线登记入库或者在线进行资产移交。 |  |  |  |
|  |  | 盘点 | 学校的物资管理，在于繁而杂。按照自身的需求，定期可以在线进行物资盘点。仓管员通过资产管理系统盘点功能进行物资的扫码，即可在线形成物资报表，结合应用大数据分析，可以实时匹配分析物资的匹配度，实现快捷盘点，高效盘点。 |  |  |  |
|  |  | 报废 | 在物资管理方面，由于存放时间较长，难免会出现一些过期或报废的物品，报废功能支持仓库管理员将已报废的物资进行报废操作，实现对物资的有效管理。 |  |  |  |
| 7 | 系统软件 | 操作系统数据库 | CentOS操作系统、数据库软件 | 1 | 项 | 具体数量按照应用需求自行确定 |
|  |  | 中间件 | 1、总体要求 投标软件具有国内自主知识产权，提供著作权复印件，通过JakartaEE 8兼容性认证。 2、高可用 提供集群管理工具，可对集群节点、集群应用等统一管理配置。内置负载均衡器，提供高可用性。Java EE 应用服务器异常退出时，能自动重启，以提供自恢复能力。支持非阻塞模式执行IO操作，避免线程阻塞；；支持分布式 Session 存储，持久化 Session 数据。 3、管理要求 支持集群的集中管理，包括节点安装，资源管理（如：JDBC 数据源）、实例管理（如：集中部署、启停、状态监控等），集中监控（资源、实例）等，支持对服务器资源进行监控，配置资源监控阈值，能够通过JMS，邮件等方式进行告警。 4、功能要求：提供快照功能，用于在出现故障时对其进行诊断和隔离；提供类加载冲突检测工具，提供APM应用治理工具，支持无侵入式的、细粒度的监控应用系统运行情况、性能瓶颈，进行请求链路分析，绘制系统拓扑，确保系统可靠（提供相关证明）；支持作为三方依赖嵌入到Springboot项目开发运行，如Springboot Fatjar架构的嵌入式版本，能够以独立Jar方式启动；也支持以独立jar运行，快速部署web应用，并提供JSP使用的支持能力；提供支持快速部署到容器云环境，或作为应用构建的基础镜像使用的容器版本。支持 HTTP 2.0 协议。支持 OSGI 框架加载 jar 资源、支持部署 EBA，CBA文件。 5、安全要求 提供访问过滤配置功能，能够拒绝某 IP 或IP 段的机器访问 Web 应用，达到防攻击效果。可自动禁用SSLv2、SSLv3 有漏洞的安全协议。产品必须支持IPv6。支持三员管理。通过专业测评机构的源代码安全漏洞扫描测试，提供具备信息安全风险评估资质的第三方机构测试报告证明；避免网络风险，能够抵御来自网络的攻击手段对系统进行入侵，提供具备评估资质的第三方机构测试报告证明，至少包括测评机构资质、报告首页及测试结果等内容。 6、服务要求：提供3年免费升级服务，7x24小时电话响应支持。根据CPU芯片和操作系统升级以及A/K/T/D工程产品目录更新，提供3年内免费适配服务。 |  |  |  |

- 2、“智慧教育”大数据平台

| 序号 | 设备及软件名称 | 子项目 | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一基础支撑平台 | 数字 基座 | 数字基座是数字化基础服务设施，基座上可提供相关服务（如应用服务和数据服务），类似PaaS和Saas所能提供的服务，它是应教育数字化转型所需的集成多样服务模式的技术服务架构新模式。 | 1 | 套 |
|  |  | 应用 市场 | 应用市场包括原生应用、新开发应用及第三方成熟应用，通过市区校三级架构对应用市场进行统一管理，包括应用权限设置、功能简介、计费管理、评价管理等，应用使用者根据实际情况免费/收费的方式按需选择应用，同时支持对应用评价反馈，为应用优化更新提供思路。 |  |  |
|  |  | 用户 中心 | 用户中心主要用于统一身份认证，即将分散的用户和权限资源进行统一、集中的管理，能够实现内网信息门户用户身份的统一认证和单点登录，改变原有各业务系统中的分散式身份认证及授权管理，实现对用户的集中认证和授权管理，简化用户访问内部各系统的过程，使得用户只需要通过一次身份认证过程就可以访问具有相应权限的所有资源。 |  |  |
|  |  | 应用 中心 | 应用中心实现不同班群、学校、教育局空间的应用云端定制管理，授权相应空间管理员进行个性应用方案的云端配置，从而在统一平台和版本基础上实现千校千面个性化服务能力。 |  |  |
|  |  | 运营 中心 | 运营中心提供系统后台数据的运营管理服务，包括机构审核、运营活动、激活活跃、用户服务等。支持对平台上的不健康信息进行审核，后台可以查看用户激活数量、用户活跃数据统计等一系列数据。支持统一为老师、家长或学生开通智慧校园账号。 |  |  |
|  |  | 业务 中台 | 业务中台，为SaaS层应用提供基础能力，如消息中心、应用中心、硬件中心、资源中心等，并通过开放平台为第三方应用/平台提供统一身份鉴权、用户数据同步、消息推送等接口。 |  |  |
|  |  | 技术 中台 | 技术中台为上层应用提供实时视频、人脸识别、行为分析等算法支撑。 |  |  |
|  |  | 开放 能力 | 开放平台支持与第三方软硬件服务或教学资源进行合作共建，提供开发者申请、接入服务、开发调试、系统审核等服务。 |  |  |

- 智慧同步课堂

- 3.1智慧同步课堂软件系统

| 序号 | 设备及软件名称 | 子项目 | 功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础功能 | 基础配置 | 1、支持对平台名称、平台logo、机构所属区域进行配置； 2、支持对平台学制学段进行配置，适用五年制小学及六年制小学； 3、支持教育局统一进行作息设置，学校可选择直接使用或新建学校特色作息，作息支持通用作息和特殊作息，以适应特殊年级、班级作息要求； 4、平台预设小初高学段学科、知识点、教材版本，无需用户手动创建； 5、▲支持对年级及入学年份进行配置，并一键升年级（提供演示视频）； 6、支持普通相机、智能相机、录播主机、智能录播主机、行为分析服务器等设备进行管理，对画面通道类型进行配置； 7、普通前端相机支持对onvif、国标协议设备接入； 8、支持远程批量对录播主机、录播主机下相机进行远程升级，并查看设备升级状态； 9、支持对班级进行管理，创建行政班、选修班，创建班级同时对班主任及各学科教师进行设置，方便对班级进行管理； 10、支持在行政班下新建学生，支持批量导入学生名单，并对学生账号进行启用/禁用、重置密码操作；支持在选修班下快捷选择添加学生； 11、为方便对教育局、学校教职工进行管理，平台支持按组织架构对教职工进行管理，平台根据学校学段、学科预设学校年级组及教研组，支持在组织节点下新建或批量导入教师信息及账号，支持教育局管理员、学校管理员分别对所属组织教职工进行管理，包括信息维护、账号禁用/启用、重置密码操作； 12、支持批量导入学生、教职工人脸信息，支持班主任使用APP进行学生人脸照片录入，支持教职工、学生使用APP上传个人人脸照片，方便人脸照片录入； 13、支持发布通知公告内容； 14、支持对平台资源存储池进行配置，支持按照使用场景分别对课程录像、平台资源、抓拍图片、巡课图片、人脸图片进行存储位置配置及覆盖策略配置，灵活运用存储空间； 15、▲支持对平台的专栏栏目进行配置，包括专栏标签、标签细项、专栏审核人员（提供演示视频） | 套 | 1 |
| 2 | 资源录播 | 录播课表 | 1、支持学校教师在课前导入行政班和选修班课表，课表可设置自动开启录制，为方便教师检索，可设置课程名称、知识点、对应教材。支持上传录播关联的附件资源，方便教师学生观看视频资源时可对照相关课程资料，提升教研、学习效率； 2、▲支持创建课表时设置是否需要本地直播，方便教师和学生自由选择在局域网内观看课程直播进行教研、学习；（平台同时支持本地局域网直播）（提供演示视频） 3、▲为适应学校课表变动，支持快捷调课，选择两节课进行对调；（提供演示视频） 4、支持设置常态录播，对每节课进行自动录制，无需每节课单独配置课表信息； | 套 | 1 |
| 3 |  | 课程资源管理 | 1、支持视频资源自动上传至平台，教师可在资源管理功能中查看、编辑、下载自己的视频资源，学校管理员可对全校的视频资源进行管理，将视频资源利用率发挥到最大； 2、视频资源支持下载，支持视频资源手动上传至平台，教师将视频资源编辑后上传，提升资源质量。； | 套 | 1 |
| 4 |  | 校本资源 | 1、支持教师在校本资源中共享mp4、PPT（PPT、PPTX）、pdf、word（doc、docx）、图片（jpg、png）等资源内容； 2、支持教师、学生预览播放校本资源的内容，支持按照年级、学科、教材、知识点及资源类型、最新上传、最新播放、最新收藏的维度进行筛选，并支持按照主讲人姓名或资源名称进行检索，方便教师、学生快速找到对应资源； 3、▲教师在观看视频资源同时支持对视频进行打点评论，截取一段视频并对该段视频进行评价，其他教师可直接点击评价跳转到对应的视频节点进行播放查看，提升效率；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） | 套 | 1 |
| 5 |  | 本地直播 | 1、支持教师、学生在本地直播中查看到已经创建的直播课程，主讲教师可针对自己的直播课程进行提前开始、延迟开始、延迟结束操作，听课人只需要在开课时进入直播间即可听课； 2、直播过程中可打开课程关联的附件资源，更有效的学习和教研； | 套 | 1 |
| 6 |  | 互联网直播 | 1、支持在平台启用互联网直播，创建录播课程时选择互联网直播即可完成创建，创建完成后支持一键分享直播链接给学生和教师，参与互联网直播，学生可教师可在公网环境下观看直播； 2、支持设置直播密码，避免外界人员进入直播间； 3、支持主讲教师对互联网直播进行管理，支持提前开始、延迟开始、延迟结束操作； | 套 | 1 |
| 7 |  | 听课评课 | 1、为方便学校教师开展听课评课教研活动，平台提供在线听课评课功能，支持设置评课活动名称，选择主讲人的直播课、视频资源，设置活动的开始和结束时间，选择评课人及评价模板，上传附件，创建完成后自动给评课人创建待办任务； 2、活动开始后，支持评课人观看直播、视频资源，同时针对评课内容使用统一模板进行评价； 3、活动结束后可以查看所有评课人提交的评价内容进行教学反思，并提交反思总结、更新活动附件； | 套 | 1 |
| 8 |  | 集体备课 | 1、为方便学校组织集体备课活动，平台提供集体备课功能，支持设置集体备课名称、设置活动开始结束时间、选择主备人、从备人、备课学段学科及教材章节目录，活动开始后支持主从备人上传备课材料，支持在线预览材料并互相评价留言，支持主备人根据研讨内容上传备课共案； 2、支持共案材料一键分享至校本资源； | 套 | 1 |
| 9 |  | 磨课活动 | 1、平台提供磨课活动功能，支持设置活动名称、活动开始和结束时间、学段学科、教材章节目录、设置主备人、参与教师，教师可启用听评课功能，支持选择线下评课或线上评课，线下评课支持设置评课日期节次及上课教室，线上评课支持选择主讲人录播课程或选择平台已有资源或本地上传资源，选择评课模板，进行在线评课； 2、支持参与教师预览主备人资料并在线评价； 3、支持主备人根据教师留言、线下教学研讨、听课评课评价记录等内容修改备课材料后重新上传平台供参与人点评； 4、支持活动结束后主备人提交终案并提交教学反思内容； | 套 | 1 |
| 10 |  | 个人空间 | 1、支持教师在个人空间上传视频，支持批量或单个发布和删除，编辑，下载资源，撤回已发布资源； 2、支持按照年级、学科、上传/课程时间、资源状态、资源名称或主讲人进行检索； 3、支持查看自己发布的资源热度统计，个人存储空间使用详情； 4、支持快速查看和取消收藏资源； | 套 | 1 |
| 11 | 巡课督导 | 在线巡课 | 1、巡课组配置：为降低巡课配置复杂度，平台默认给教育局管理员、学校管理员、年级主任、班主任角色配置巡课范围，支持创建巡课组，设置巡课范围，选择教职工，赋予巡课权限及范围； 2、平台支持按照教室、按教师、按班级维度对教室画面进行巡查，对课堂异常行为进行纠察； 3、针对上课的班级、教师、教室，在巡课页面上标记出上课状态，并支持按照是否上课状态进行筛选； 4、巡课教师可关注教室、班级、教师，并方便的筛选出关注对象，方便对重点关注对象快速巡查； 5、巡课画面支持一、四、九宫格查看教室画面，支持全屏播放，针对上课中的教室显示出上课信息，支持巡课教师添加巡课评价记录，评价方式支持巡课表评价、截图评价、录像评价，并能够将截图、录像发送给对应的上课教师，对课堂异常行为进行记录； 6、▲自动巡课：为方便学校管理者随机巡视课堂纪律，支持开启自动巡课，配置教室切换频率，教室画面轮播频率进行随机巡课，支持全屏播放；（提供演示视频） 7、支持将巡课画面投送到电视墙进行播放； 8、为方便回溯课堂记录，支持巡视教室历史录像，选择当前对应的教室巡视课堂录像，并能够拖动时间轴查看指定时间段的课堂录像，平台标记出当前时间段内是否有录像； 9、为方便对巡课记录进行查询，支持按照巡课人、主讲人、教室名称进行筛选，支持按照班级、学段学科、评价方式、评价时间进行筛选巡课记录；支持查看详情及删除、批量删除巡课记录； 10、为方便学校管理者对学校教学监督成果进行查看，平台提供对学校巡课成果进行统计，支持按照时间段查询一段时间的巡课情况，支持统计巡课总次数，以及分别统计图片巡课、视频巡课、巡课表评价次数；为考核教师工作量，平台支持对每个巡课教师的工作量进行统计；为查看巡课工作落实的节奏，平台支持对每天巡课量进行统计，展示巡课次数趋势； 11、为方便学校教师随时进行巡课，支持使用APP进行在线巡课，APP巡课包含按教室、按教师、按班级维度进行在线巡查班级情况，支持巡课过程中添加图片巡课记录、视频巡课记录、评价表巡课记录；支持使用云台调整画面角度； | 套 | 1 |
| 12 |  | 课堂考勤 | 1、支持设置是否启用教师考勤，设置课程考勤推送对象、课程考勤推送时间、考勤和迟到规则及是否启用班牌考勤； 2、考勤计划配置：创建课表计划时支持设置本节课是否需要考勤； 3、学生考勤报告：创建考勤计划后，到达上课时间，设备自动对学生出勤情况进行考核，课后用户可在平台中查看每个学生的考勤结果，支持教师在一周内对缺勤学生进行补签；支持学生考勤报告及数据导出； 4、教师考勤报告：系统设置中需对教师考勤，到达上课时间，设备自动对教师出勤情况进行考核，学校管理者可查看每节课教师的出勤情况，支持按照教师姓名搜索，按照考勤结果、上课时间、学段学科、班级维度对考勤结果进行筛选；支持教师考勤报告导出； 5、为方便学生请假，支持学生在APP申请请假，教师登录平台后可审批通过，该学生的状态为请假，不参与课堂考勤； 6、为方便学校管理层掌握学校教师、学生的整体出勤情况，支持按时间范围查询教师和学生的到课率，并能够按角色查询下级组织的每个教师出勤统计，支持按年级组查询每个教师的出勤统计，支持查询班级学生出勤率趋势； | 套 | 1 |
| 13 |  | AI监考 | 1、考试计划配置：支持按照考试计划、场次、考场三级层级配置考试计划，配置考试计划时支持配置巡考组、巡考人员对整个考试下全部考场进行在线巡查；支持按学科配置考试场次，配置信息包含考试名称、考试科目、考试日期及时间；支持在每个场次下配置考场，包含考试教室、考场号、监考老师、学生名单信息，发布考试计划后自动将考试计划下发给智能设备； 2、在线巡考：巡考组成员支持对正在进行的考试进行在线巡视，并对考场纪律情况提交评价； 3、智能设备可自动巡视考场，对于学生左顾右盼行为进行识别，并截图发送给学校管理者，对于考场异常行为及时纠察； | 套 | 1 |
| 14 | 教师成长教学评估 | 教学数据统计 | 1、系统利用AI技术，基于S-T模型对课堂中教师行为、学生行为进行记录，分析课堂教学数据，每堂课结束后会自动生成课堂报告。生成数据包含： （1）实现学生行为统计，统计维度包含：阅读、书写、起立、举手、趴桌子、听讲、其它7种行为，并统计出相应行为的持续时间，实现课堂结构的划分，为教师课程设计提供依据，同时也反映学生课堂真实表现； （2）七种学生行为比例轴线图，同时提供视频关联播放窗口，为教学反思提供依据； （3）基于人脸识别数据与丰富的学生行为数据分析每堂课中学生的课堂参与度，识别参与度离群学生，实现定点单课分析，探索教学模型，提升教师教学能力； （4）支持评课教师根据课堂教学情况，进行教师能力矩阵精准评课，能力矩阵包含学生学习、教师教学、教学内容、课堂文化四个维度，生成AI+人工组合的更精准教研报告； 2、系统基于对每堂课教师和教学行为分析，记录教师成长曲线，建立教师个人成长档案； | 套 | 1 |
| 15 |  | 同课异构 | 1、支持通过不同的教师或同一个教师基于不同的课程设计上同一节课的手段，对比分析课堂效果，帮助教师更好的理解课程标准、把握不同教学内容的教学方法、了解适合不同学生特点的教学情景、发现平时教学中的一些低效甚至无效的教学方式，提高教学有效性的目的； | 套 | 1 |
| 16 |  | 学科常模 | 1、基于对长期教学大数据的统计和分析，按照不同学科建立教学、学习常模，形成教学测评和成果检验的标准，构建具有“本校特色”的优秀教师教学常模； 2、支持教师将自己上课的课例数据与教学常模进行对比，帮助教师提升个人教学实践能力； | 套 | 1 |
| 17 |  | 教学分析配置 | 1、支持设置自动录播课程分析，自动对每节课进行课程分析，无需每节课单独配置； | 套 | 1 |
| 18 | 三个 课堂 | 专递课堂 | 1、▲支持在门户页面展示教育局专递课堂建设情况，包含区域大地图、当前教育局下建设的互动学校数、互动教室数、本周及本学期互动课开课数，本学期参与的教师数，本学期受益学生数；（提供演示视频） 2、支持教育局通过地图切换查看下属区域的专递课堂建设情况；为鼓励学校、教师多参与专递课堂建设，支持按本学期维度查看专递课堂开课学科排行、积极开课学校排行、积极开课教师排行； 3、互动管理：支持教育局查看各学校互动教室建设数量，支持按学校查看各互动教室的课表，支持在课表上排互动计划课，互动计划课支持对外直播，支持录播；支持查看各互动教室的设备在线状态； 4、互动直播：支持在创建互动计划课时选择对外直播，支持本地直播，创建完成后可在本地直播界面查看直播计划，支持主讲教室管理直播课，对直播课进行延迟开始、提前开始、延迟结束操作。 5、互动课表：平台支持按互动教室维度进行开课统计，统计维度包含计划课程和临时开课课程，展现字段包含：主讲教室、主讲教师、主讲班级、开课学科、听课教师、辅助教师、本周计划开课数、本学期计划开课数、本学期实际开课数，支持点击主讲教室、听课教室查询教室的互动课表，支持点击开课数查询开课明细，显示当前开课状态、受益学生数； 6、互动巡课：支持教育局、学校管理员按互动教室维度巡视当前教室的互动导播画面，在线观摩专递课堂开课效果； 7、互动统计：为方便教育局、学校管理者方便查看专递课堂开设情况，平台支持的统计包含： （1）支持教育局查看各学校的计划开课数、实际开课数、开课率统计，支持学校查看当前学校各互动教室的实际开课数、计划开课数、开课率统计； （2）支持按学科统计下属组织的计划开课数、实际开课数、开课率统计； （3）支持统计下属组织的教师开课排行，展现教师的所在组织、计划开课数、实际开课数、互动开课率、开课总时长，并能够按照实际开课数、计划开课数、开课时长、开课率维度切换查看教师排行； （4）支持统计下属组织的班级听课排行，展现听课班级的所在学校、行政区域、实际听课数、计划听课数，支持按照实际听课数、计划听课数切换排行； | 套 | 1 |
| 19 |  | 名师课堂 | （1）支持名师以文章形式共享优质经验案例，允许名师对外发布自己的文章内容，文章以标题+正文组织，使用富文本编辑器，列表展示标题和发布时间，允许进行编辑和删除； （2）支持名师在名师课堂中发布名师视频； （3）支持名师在上传PPT、WORD、PDF格式的资源内容，允许新建、编辑、删除； （4）教育局管理员、学校管理员可查看下属组织名师的资源发布量及资源访问量统计，用以评估名师影响力； 2、网络教研：为通过组建区域教研活动提升区域教学水平，支持教育局管理员创建网络教研活动，设置活动主题、主讲人、选择资源类型（直播、录播）、开始和结束时间、评价模板、上传资料、简介，活动开始后，区域内全部教师可参与网络教研，查看资源内容，提交教学反思，活动结束后可导出教研评价，用做教学反思； 3、名师公开课：为发挥区域名师带头作用，提升普通教师教学水平，支持名师发布名师公开课（直播课），教育局管理员可对名师公开课进行管理； 4、支持平台内用户在名师课堂门户浏览名师工作室、网络教研、名师公开课资源，为鼓励名师多贡献优质经验案例，名师工作室按内容访问量进行排序； | 套 | 1 |
| 20 |  | 名校课堂 | 1、▲为鼓励名校贡献学校优质学科资源，允许名校教师按系列课新建课程，包含课程名称、简介、学段学科、年级、主讲人，选择主讲人关联的视频资源或批量上传本地资源；课程经过课程管理员审核通过，对外展示发布；（提供演示视频） 2、名校课堂门户中的名校空间可根据名校资源播放量进行排序，对于优质学科资源共享越多的学校的展示越靠前，增加名校区域影响力；门户中支持展示播放量排名前十的课程，对于优质课程内容拥有更多展出机会； 3、学校管理员允许查看学校全部名校课程的播发量及收藏量，根据用户的数据反馈对课程内容进行调整； | 套 | 1 |
| 21 |  | 视频专栏 | 1.支持教育局管理员创建相应的视频栏目，包含栏目名称、栏目标签以及栏目审核人员; 2.支持按固定格式向专栏批量发布视频，通过审核后可在专栏进行展 示， 3.支持专栏管理人员对专栏资源进行审核以及上下架处理。 | 套 | 1 |

- 3.2同步课堂精品录直播硬件系统

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 同步课堂 |  |  |  |
| 1 | 高清录播一体机 | 1.主机集成不小于15.3寸触控屏，需支持本地屏幕支持录播开启/暂停/结束，录像检索/下载，互动发起/加入/结束等基本功能。 2.内置无线麦接收模块，支持接入指定的无线麦克风。 3.视频输入：≥1路HDMI接口，≥4个即插即用PoE网口。视频输出：≥1路VGA接口，≥1路HDMI接口，≥1路HDMI环通输出（HDMILOOP）输出接口。 4.音频输入：≥4路，≥2个绿色端口（支持48V幻想供电），≥2个3.5mm接口。音频输出：≥2路接口，≥1路3.5mm接口，≥1路凤凰端子接口，≥2个扬声器。 5.控制接口：≥1个RS-232和≥1个RS-485接口。USB接口：支持≥2个USB接口，其中≥1个USB2.0，≥1个USB3.0。 6.内置≥1TB2.5寸硬盘。 7.需支持4路POE即插即用网口，连接网络视频的输入。 8.采用AAC音频编码技术，采样率为48kHz，码率为128kbps。 9.视音频信号的同步方式可有多种选择，但视音频信号的失步时间应≤1s。 10.需支持导播功能，具有自动、半自动、手动三种导播模式。 11.需支持导播策略设置（是否学生全景过渡、是否师生双画面）。 12.需支持按每天或每周设置课程录制计划；每天最大支持设置12节课；支持按每天或每周复制课程计划。 13.需支持设置课程名称、课程教师、课程内容。 14.需支持按课程名称、授课教师、课程内容等关键字搜索、点播、下载课件。 15.需支持≥13种视频特效功能，支持背景图片叠加功能，支持片头片尾添加功能。 16.▲图像质量检查：单路监视、回放图像画面信息不应有明显的缺损，物体移动时图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂等现象。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 17.▲支持在互动过程中，由于网络问题断开连接，当网络恢复之后，录播主机能够自动加入到原先的互动教室中。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 18.▲支持设置不小于4个人脸库，库容50000张人脸图片；支持人脸库整库的加密导入导出。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 19.课堂自动点名功能：抓拍图片与人脸库人员（学生）核对，人脸比对成功完成一次人员点名，自动生成存储点名数据。 20.▲支持对图像中的人员（学生）玩手机、听讲、起立、阅读、书写、举手、朝向（前、后、左、右）、趴桌子等行为进行课堂行为分析功能；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） | 台 | 42 |
| 2 | 智能球型摄像机 | 1.相机应配备双镜头，集合定点看全景、动点看细节的优势，达到单产品既能看全又能看清的效果，需支持教室学生人脸点名及学生行为分析； 2.全景摄像机与细节摄像机应支持最大分辨率和帧率≥3840×2160@25fps，全景摄像机焦距≥2.8mm，细节摄像机焦距范围≥8-32mm； 3.摄像机内置靶面尺寸均需＞1/1.9"，低照度需满足彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx，细节摄像机需支持≥4倍光学变倍，≥16倍数字变倍，宽动态均需≥120dB； 4.需支持联机考勤模式和单机考勤模式，联机考勤模式下，配套录播主机使用，整体方案支持考勤、行为分析等功能，单机考勤模式下，内置课表、人脸库，将人脸抓拍照片和比对结果直接上传平台； 5.▲支持人脸检测和抓拍功能检验：可对监控画面中出现的人脸进行检测和框选，进行人脸小图抓拍及上传，在白天天气晴朗无遮档情况下，可对距离样机20m处的人脸进行抓拍，并生成分辨率不小于110x120的人脸图片；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 6.▲支持行为属性检测功能检验：细节摄像机可对监视画面中多个人员的行为属性（站立、举手）进行检测并对人员头肩照进行抓拍，可通过客户端软件将人员头肩照及行为属性（站立、举手）进行上传（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 7.支持人员头肩照比对功能检验：可将通过细节摄像机抓拍的人员头肩照与数据库中的人员头肩照进行比对， | 台 | 42 |
| 3 | 音频设备 | 1.频率范围625MHz-650MHz 2.频道数量32CH 3.频率响应80Hz-18KHz（线路） 4.拾音头动圈音头 5.振荡模式CPU控制麦克风芯片 6.电源供应两粒五号碱性电池(AA×2) 7.工作时长≥8小时 8.发射功率3mW/7mW两档可调 9.音频灵敏度高、低两档可调 10.消耗电流＜150mA 11.显示方式LCD | 套 | 42 |
| 4 | 有源音箱 | 1.有源音箱 2.额定输出功率：2×20W/8Ω； 3.信噪比（A计权）：≥85dB； 4.音箱频响范围：100Hz-16KHz±15%； 5.音箱灵敏度：90dB±3dB， 6.电压适应范围：165V~250V/50Hz。 7.额定功率：20W/8Ω； 8.频响范围：100Hz-16KHz±15%； 9.灵敏度：90dB±3dB。 | 套 | 42 |
| 5 | 网络摄像机 | 1.支持输出教师全景画面、教师特写画面以及板书特写画面，教师全景画面最大分辨率和帧率≥3840×2160@30fps，教师特写及板书特写画面最大分辨率和帧率≥1920×1080@30fps；支持H.265/H.264编码；焦距范围≥8-32mm； 2.摄像机内置靶面尺寸需＞1/1.9"，低照度需满足彩色≤0.002lx，黑白≤0.0002lx； 3.需支持实时跟踪和动态跟踪两种教师特写跟踪模式，支持教师考勤，教师行为检测； 4.当摄像机检测到视频画面被遮盖时，应可发出报警提示，并可联动触发上传中心、上传FTP，发送邮件及联动录像； 5.▲支持板书特写，当教师背向镜头时，摄像机可使监控画面自动切换为板书特写画面；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 6.▲支持抓拍不同表情（如喜、怒）的人脸，支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴黑色墨镜、戴彩色墨镜、戴帽子、戴头戴式耳机、戴口罩、侧身90度、半边脸等特征的人脸，配合后端分析服务器可以实现人脸比对（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 7.▲支持检出、跟踪、抓拍两眼瞳距19像素点以上的人脸，支持设置最佳人脸抓拍；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 8.需具有≥1个RJ45网口，≥1个TF或SD卡接口，≥1路音频输入/输出，≥1路报警输入/输出，内置麦克风； 9.需支持红外补光，红外照射距离10-30米。 | 台 | 42 |
| 6 | 摄像机支架 | 1.摄像机支架 | 个 | 42 |
| 7 | 拾音器 | 1、▲拾音器应采用麦克风阵列结构设计，内置不少于32个麦克风单元。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 2、▲具有混响消除功能。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 3、拾音器具有状态指示灯，工作正常时白灯亮，工作异常时红灯亮。 4、拾音器等效噪声级不大于25dB（A）。 5、输出电压的总谐波失真应不大于3％。 | 台 | 42 |
| 8 | 监控显示器 | 1.55寸液晶监视器，可视区域≥1209×680mm，物理分辨率≥3840*2160，响应时间≤8ms，亮度≥380cd/㎡，对比度≥4000：1； 2.输入接口≥1个HDMI、≥1个DP，≥1个DVI、≥1个VGA，≥2个独立颜色校正引擎，提升对比度、细节、、边缘等； 3.▲设备通过GB/T26125-2011、GB/T26572-2011认证，具有中国质量认证中心出具的电器电子产品有害物质限制使用产品认证证书； 4.▲支持定时开关机：支持按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；用户通过客户端设置开关机定时信息,，设备到时间执行开机或关机动作，支持两种时间设置方式；以周为单位，每天可以设置多个开机和关机时间；可以设置特定年月日时分秒，做多可设置8个；开关机最小设置时间间隔30s；支持倒计时关机功能；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 5.▲支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源，视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件，音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件，图片：支持jpg、bmp、png等文件，文本：支持txt文件；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 6.▲支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能，内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整，颜色16.7M，和刷新率支持120Hz倍频刷新，内置图像处理器采用3D梳状滤波技术。3D降噪和空间降噪相结合，显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准；显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） | 台 | 42 |
| 9 | RTC互动服务 | 提供音视频全流互动，支持同步操作互动课件，主从教室同步开展互动操作，互动游戏，互动书写； | 套 | 4 |
| 10 | 气动悬挂支架 | 气动悬挂支架，配套监控显示器使用 | 套 | 42 |
| 11 | 对话位相机 | 1.设备采用镜头与主机分离的设计方式，自带6mm镜头方便隐蔽部署主码流最高≥1920x1080@25fps，子码流≥704x576@25fps 2.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力 3.支持人脸区域自动曝光功能，可根据人脸区域的光照变化自动调节曝光参数 4.支持根据教师人脸朝向识别，且朝向检测阈值可调 5.支持在检测到教师人脸正脸稳定后，互动推送画面自动切换到教师正脸拍摄机位 6.▲与高清录播一体机为同一品牌，且为同一厂家研发及生产产品，不接受OEM，提供相关证明材料 | 台 | 42 |
| 12 | 配件辅料 | 1、内含13米成品复合线和一根POE转DC12V圆口电源线 | 盒 | 42 |
| 三 | 精品录播课堂 |  |  |  |
| 1 | 高清录播一体机 | 1.设备需采用嵌入式设计，Linux系统； 2.支持接入≥4路poe摄像机，支持供电、视频传输、云台控制； 3.接口要求：输入接口需具备BNC≥4、HDMI≥1、VGA≥1，输出接口需具备HDMI≥2、VGA≥2；以太网接口≥2；USB3.0接口≥2；音频输入接口≥8，音频输出接口≥4； 4.需具备≥2xSATA硬盘接口，每个接口支持≥4TB硬盘，可自动识别硬盘工作信息，非工作硬盘处于休眠状态； 5.录制模式支持电影模式、资源模式、画中画模式，其中资源模式录播时至少可有2画面、3画面、4画面三种组合方式可选； 6.▲需支持导播功能，具有自动、手动两种导播模式，可设置导播策略（是否学生全景过渡、是否师生双画面等），支持课件检测；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 7.▲需支持≥13种视频特效，支持背景图片叠加功能，支持片头片尾添加功能；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 8.▲对于在记录过程中出现的系统卡死或意外故障，高清录播一体机应能在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失，故障恢复时间≤5min；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 9.需支持高清网络视频、HDMI/VGA高清多媒体信号接入，所有通道支持≥1080P高清实时编码，音频采样率≥48KHz。 | 台 | 8 |
| 2 | 硬盘 | 1.3.5英寸4TBIntelliPower64MSATA3 | 个 | 8 |
| 3 | 智能球型摄像机 | 1.采用不低于1/2.8英寸200万有效像素的传感器，1080P下输出帧频可达60fps； 2.全景机采用不小于72.5°高品质超广焦镜头，光学变焦不小于12倍，并支持16倍数字变焦； 3.支持2D、3D数字降噪、背光补偿等功能； 4.支持32Kbps~10240Kbps码率可调； 5.支持≥1路HDMI输出和≥1路SDI输出、≥1路RJ45网络输出；支持RS232和RS485接口； 6.支持POE供电。 | 台 | 40 |
| 4 | 网络摄像机 | 1.支持输出教师全景画面、教师特写画面以及板书特写画面，其中教师全景画面≥3840*2160@30fps输出，教师特写及板书特写画面≥1920*1080@30fps输出； 2.▲为满足夜晚教室巡查需要，摄像机需支持红外补光；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 3.▲板书特写功能，当教师背向镜头时，摄像机可使监控画面自动切换为板书特写画面；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 4.当摄像机检测到视频画面被遮盖时，可发出报警提示，并可联动触发上传中心、上传FTP，发送邮件及联动录像； 5.为调节相机拍摄场景方便，支持手动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能； 6.教师跟踪支持实时跟踪和动态跟踪两种教师跟踪模式； 7.教师特写功能，在实时跟踪模式下，支持教师正向、侧向90°朝向镜头时，教师特写换面实时跟随教师位置移动。 8.具有≥1个RJ45网口，≥1路CVBS视频输出，≥1对音频输入输出，1个内置MIC，≥1对报警输入输出。 | 台 | 8 |
| 5 | 网络摄像机 | 1.▲网络摄像机，为满足夜晚教室巡查需要，摄像机需支持红外补光（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 2.为保障相机对接第三方设备，需支持标准的ONVIF协议 3.支持设置误报等级、起立识别等级、站立时长等级 4.可检测学生起立行为，检测到学生起立后，画面自动切换为以学生人体为中心的特写画面，切换时间≤1s 5.▲学生起立检测准确率≥99%（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 6.支持学生人数统计 7.支持两眼瞳距19像素点以上的人脸与人脸库中的人脸进行比对；支持实时显示比对结果；支持人脸比对联动方式设置；支持按时间段查询人脸比对结果 8.▲支持检出、跟踪、抓拍两眼瞳距19像素点以上的人脸，支持设置最佳人脸抓拍（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 9.▲支持抓拍不同表情（如喜、怒）的人脸，支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴黑色墨镜、戴彩色墨镜、戴帽子、戴头戴式耳机、戴口罩、侧身90度、半边脸等特征的人脸（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 10.为保证画面清晰度，相机可支持不小于3840*2160的分辨率输出，同时支持向下兼容3072*1728、2560*1440、1920*1080、1280*720等分辨率的输出，且视频可最高支持16Mbps 11.为保证相机被其他设备取流的兼容性，设备需支持不低于5路码流的输出 12.支持Linein的音频输入，且音频编码格式支持G.711a、G.711u、G726、G.722.1、AAC、PCM等编码格式 13.为节省网络带宽，相机支持H.265、H.264编码格式可调 14.支持将视频图像保存至PC、SD卡、存储服务器等，SD卡支持热插拔 15.网络协议具有TCP/IP、IPv6、HTTP、HTTPS、FTP、DDNS、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、SNMP和组播等协议设置选项 16.当摄像机检测到视频画面被遮盖时，可发出报警提示，并可联动触发上传中心、上传FTP，发送邮件及联动录像 17.具有防红外过曝设置选项，当样品开启红外灯光功能后，能根据所摄目标距离自动调节红外辐射功率 18.支持输出学生特写画面（第三码流）、学生全景画面（所有码流），且每个画面分辩率均可达1080p | 台 | 8 |
| 6 | 指向性吊麦 | 1.频率响应100Hz～18KHz 2.灵敏度-40dB±3dB（re0dB=1V/Pa@1kHz） 3.指向特性超心型≤135° 4.输出阻抗200Ω±30% 5.输出幅度Max300mV 6.最大承受声压110dBSPL（A计权@1KHz，THD≤1%） 7.动态范围76dB（A） 8.信噪比60dB（A)（re94dBSPL=1Pa@1KHz) 9.幻象供电直流48V | 支 | 48 |
| 7 | 数字音频处理器 | 1.输入/输出：8*8，平衡式话筒／线路输入，平衡式线路输出，均采用裸线接口端子，平衡接法。 2.内置两通道无线麦克风，标配一头戴麦一手持麦。 3.内置两通道100W功放模块。 4.提供24bit/48kHz的音质 5.内置一进一出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议。 6.支持AEC(回声消除)、ANS(噪声抑制)、AFC(反馈抑制)、AutoMixer(自动混音)、摄像跟踪。 7.8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择。 8.提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理。 9.支持RS232、RS485和UDP中控双向控制，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 10.具有4个GPIO可独立配置输入输出，配置输入时可用作独立ADC。 11.可选中英文软件界面，软件操作界面直观、图形化。 12.支持WINDOWS、IOS、Android操作系统。 | 台 | 8 |
| 8 | 音箱 | 1.壁挂式音箱 2.额定/峰值功率:100W/400W 3.额定阻抗:8Ω 4.特性灵敏度:92dB/W/m 5.输出声压级:112dB/W/m(Continues)，118dB/W/m(Peak) 6.额定频率范围:70～18KHz 7.扬声器单元:LF:6.5英寸×2；HF:3英寸纸盆高音 8.箱体材料:15mm中密度纤维板 9.输入接口:接线盒 10.吊挂点:专用壁挂 | 台 | 16 |
| 9 | 导播平板 | 1.操作系统Android6.0 2.液晶屏≥16英寸TFTLCD触控屏1920*1080显示分辨率 3.操纵杆四维摇杆 4.本地解码支持1080P/720P/HD1/BCIF/CIF/QCIF远程图像的本地预览，最大解码能力4*1080P 5.网络接口1个，100M/1000M自适应以太网口 6.Wifi支持 7.USB接口2个，USB2.0 8.视频接口1个HDMI接口 9.电源DC12V/POE供电 10.功耗≤15W 11.工作温度-10℃--＋55℃ 12.工作湿度10％--90％ | 台 | 8 |
| 10 | 录播平板 | 1.录播智能控制平板不小于10寸触控液晶屏，1024*600显示分辨率，接口不少于1路HDMI视频输出，1路DVI视频输出，1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出，1个RJ45/2个USB/DC12V或POE供电，支持录播控制 | 台 | 8 |
| 11 | 音箱 | 1.有源音箱 2.功率输出接口 3.额定输出功率：2×20W/8Ω； 4.信噪比（A计权）：≥85dB； 5.音箱频响范围：100Hz-16KHz±15%； 6.音箱灵敏度：90dB±3dB， 7.电压适应范围：165V~250V/50Hz。 8.额定功率：20W/8Ω； 9.频响范围：100Hz-16KHz±15%； 10.灵敏度：90dB±3dB。 | 台 | 8 |
| 12 | 交换机 | 1.网管型交换机，≥16个千兆POE电口，≥2个千兆光口；支持802.3af/atPoE标准，支持整机POE最大输出功率≥225W；支持存储转发，交换容量≥36Gbps，包转发率≥26Mpps； 2.▲支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、系统拓扑展示、管理、远程升级、远程重启；（需提供封面具有CNAS标识的检测报告复印件并加制造商公章证明） 3.▲支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，至少包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示交换机间链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示；（需提供封面具有CNAS标识的检测报告复印件并加制造商公章证明） 4.▲支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，至少包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；支持通过管理平台和手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容；（需提供封面具有CNAS标识的检测报告复印件并加制造商公章证明） 5.▲支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离≥240米；支持对交换机进行高优先级端口配置，处于高优先级端口的数据会被优先转发。（需提供封面具有CNAS标识的检测报告复印件并加制造商公章证明） | 台 | 8 |
| 13 | 监控显示器 | 1.数据传输接口：USB2.0×1（支持程序升级及USB播放），音视频输出接口：Audio-Out(3.5mm)×1，Speaker(6Ω6W)×2，无音视频输入接口：HDMI2.0×3 2.为保证产品显示效果良好，监视器需满足灰度等级≥16级；在95KLux亮度下能正常工作。 3.▲为保证产品具备良好的防护性和稳定性，监视器需通过抗强光干扰、漏光度、跌落和电磁抗扰度检测。提供封面首页具有CNAS、CMA、ilac-MRA标识检测报告复印件。 4.▲监视器支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。提供封面首页具有CNAS、CMA、CAL标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章。 5.图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出。 6.监视器待机功耗≤0.3W 7.▲监视器内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。提供封面首页具有CNAS、CMA、CAL标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章。 8.▲监视器可外接手势摄像头，根据手势动作，完成识别开关机、调用屏幕菜单、设置屏幕参数等显示单元控制操作。提供封面首页具有CNAS、CMA、CAL标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章。 9.可通过遥控器或自带控制软件，读取和调节显示菜单显示型号、单元位置码ID号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、软件版本，光源温度等信息；支持拨码开关、遥控器、客户端控制软件多种方式修改屏幕ID号；显示单元具有智能工作计时引擎，可以对设备实际工作时间的计时 10.▲监视器支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启动及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。提供封面首页具有CNAS、CMA、CAL标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章。 11.▲显示单元具备透雾处理功能，显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力。提供封面首页具有CNAS、CMA、CAL标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章。 12.▲具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。提供封面首页具有CNAS、CMA、CAL标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章。 | 台 | 16 |
| 14 | 台式微型计算机 | 1.▲支持多显卡调度，支持在同一应用中同时使用双显卡工作，支持视频客户端实现画中画显示，支持将2个IPC画面合成1个画面，支持在1个大画面叠加小画面；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 2.▲支持播放多种视频格式，支持不少于全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放，支持不低于16个窗口同时1或2倍速播放，或9个窗口同时4倍速播放，或4个窗口同时8倍速或16倍速播放；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 3.不低于i510400处理器，内存≥8GB，≥128GBSSD+1TBHDD硬盘，≥21.5英寸显示器，不低于2G独显，不大于12L立式机箱，含光驱、键盘、鼠标，含正版Windows10操作系统。 | 台 | 8 |
| 15 | 装修 （具体装修方案需与业主方确认后施工） | 一、总体要求 本项目涉及的教室面积90～120平方米。根据远程直录播教室各种使用模式需求，以及远程直录播教室建设相关技术规范对现有教室进行全新的空间环境改造，按照远程直录播教室各教学装备系统安装部署要求，总体效果要达到和谐、大方、实用、美观。 二、照明要求 在教室环境建设过程中，为了录播系统的整体效果，总原则是：灯光要“均匀密布，均匀布光，宁亮勿暗”；教室内部，布局简洁、色调保持浅色柔和色系。 三、墙面、地面及吊顶要求 内墙墙面采用高效聚酯纤维吸音材料装饰和保护，天花板采用矿棉吸音板吊顶。窗台大理石台面，地面采用PVC防静电地脚。暖气罩，绒布窗帘，带遮光层，内层采用吸音布料，颜色搭配符合装修风格，遮光、吸音、阻燃。 | 项 | 8 |
| 三 | 视频存储 |  |  |  |
| 1 | 教学资源存储 | 1.云存储存储节点，可接入硬盘≥36块，配置≥36块6T企业级硬盘；不低于64位多核处理器，≥16GB内存，系统盘应采用SSD，≥6个千兆网口，≥1个12GSAS扩展口； 2.▲应支持1TB、2TB、4TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB等容量硬盘，支持氦气硬盘和空气硬盘，支持硬盘交错/分时启动；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 3.支持不同的物理节点之间建立RAID，配置设备冗余后，当某个物理节点宕机后，整个系统的数据可以通过其他物理节点恢复； 4.支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载；能够直接接入支持GB/T28181-2011、GB/T28181-2016、ONVIF、RTSP、PSIA标准的前端设备并存储录像文件； 5.支持存储空间虚拟化管理，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持多存储设备容量整合，形成录像池；可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间；支持在线弹性伸缩录像池的容量空间，不影响业务继续读写； 6.▲支持纠删码技术，支持多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中不低于任意12个或以内磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断，允许每组RAID中任意≥13块硬盘发生故障，业务不中断；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 7.▲支持根据业务需要设置重构速度，至少具有低、中、高、全速等重构速度配置，支持显示重构速度，当RAID内某一块硬盘发生故障，热备盘替换或更换该硬盘时，RAID重构可自动进行，当RAID处于降级或重构状态下，不影响数据写入，支持损坏的RAID按照RAID损坏等级进行重构；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 8.▲支持硬盘体检功能，支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检、磁盘档案等，支持单个或批量硬盘的报告的下载，支持按时间显示硬盘的温度、坏扇区、振动变化等趋势的曲线图，支持输出硬盘体检报告，支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，包括故障、亚健康、健康等；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 9.▲支持灯光报警，支持按照故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色灯，灯闪烁频率、时长可设；支持系统盘更换功能，更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，业务自动恢复，不丢历史数据；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） | 台 | 3 |
| 2 | 视频云管理软件 | 1、系统由管理节点和/或存储节点组成，且系统可扩容，增加管理或存储节点。在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取；支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写。 2、▲支持聚合下载，即并发从多台存储节点中下载某一个时间段录像、图片、智能结构化数据、文件。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 3、支持整个集群维度的修改IP操作，其中包含硬件资源IP和虚拟IP的修改；支持单服务的网闸配置，支持Port段配置；支持集群内服务配置数据清空操作 4、▲支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 5、▲提供云存储独立的软件著作权登记证书。 | 套 | 1 |

- 第二包：硬件配套设备

- 1、智慧黑板

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板 （含安装材料） | 1.需采用一体化设计，裸机外形尺寸：中间≥4000mm，左右副板≥1200mm，厚度＜90mm； 2.显示尺寸≥86英寸，采用A规屏，亮度≧450cd/㎡，对比度≧6000:1，工作分辨率≧3840*2160@60hz；响应时间≤8ms；支持一键除蓝光，进入护眼模式，更有效的保护老师及学生的视力。 3.支持Window和Android双系统运行，CPU配置不低于CortexA732核+A532核1.4G/1.1GHz； 4.▲Android配置要求：Android8.0及以上版本，运行内存≥3GB；存储≥8GB（须提供CNAS资质认可的权威检测机构检测报告复印件加盖制造商公章证明） 5.接口要求：音视频输入接口不低于以下配置：TV×1；HDMI×2；VGA×1；YPbPr×1；AV-IN×1；LINE-IN×2；音视频输出接口不低于以下配置：LINE-OUT×1；SPDIF-OUT×1；存储控制接口：USB(PC+Android)≥3;Android-USB≥2，Touch-USB≥1，10M/100M/1000M网口RJ45≥2，且具备RS232≥1；便于屏幕操作控制 6.内置≥2个15W喇叭，≥1个电源开关，OSD语言可选英文/中文； 7.支持双系统下≥20点同时触控书写，采用不低于防眩光防撞击全钢化玻璃材质，玻璃厚度≤4mm，玻璃透光率≥92%； 8.▲设备应具备整机天线，不低于以下功能：整机天线支持wifi2.4GHz频段的station功能（上网），2.4&5GHz的AP功能（分享热点）。station模式，无干扰环境，通信距离10米AP模式，无干扰环境，通信距离10米（须提供CNAS资质认可的权威检测机构检测报告复印件加盖制造商公章证明） 9.▲设备应具备前置摁键，如用户可以设置按键功能为短按或者长按响应，响应的功能是一键开关ops、ops一键还原、一键除蓝光；（须提供CNAS资质认可的权威检测机构检测报告复印件加盖制造商公章证明） 10.▲设备应支持开机logo设置：支持自定义开机动画功能，可设置为图片或动画形式（须提供CNAS资质认可的权威检测机构检测报告复印件加盖制造商公章证明） 11.设备应支持书写功能，支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式； 12.支持手势滑动、遥控器、物理按键三种方式切换不同信号源，互为备份、互相独立，方便、高效；方便黑板显示画面共享，产品支持PC模式下HDMI信号输出功能，简单易用； 13.触控板玻璃需具有抗磨性能，符合JC/T2130-2012《移动电子产品视屏盖板玻璃》标准技术要求 14.需具有白板功能：Android系统中，白板内容支持通过移动端扫描二维码或邮件的方式实现文件共享及板书内容共享，并支持以设备内置的文件的格式、PDF、图片的格式进行本地存储及再次编辑。 15.设备运行环境：工作温度0℃~40℃；工作湿度10%~90%（无凝露）； | 台 | 187 | 各学校教室+录播室 |
| 2 | OPS电脑 | 1.采用插拔式电脑模块架构，针脚数为80Pin，屏体与插拔式电脑无单独接线 2.处理器：不低于IntelCorei5 3.内存：不低于8GDDR4 4.硬盘：不低于256GSSD固态硬盘 5.支持系统还原保护 6.为保证足够的信号强度，内置网卡：10M/100M/1000M 7.▲无故障运行时间≥19万小时（提供权威机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章） | 台 | 187 |  |
| 3 | 智能教学软件 | 1.软件需要支持将校本统一教材、教辅资料、校本教材、习题试卷、经典阅读等资源按学科、年级、册别、出版社等条件进行归类；支持配套的教学资源一键下载并与教材知识点关联并内置于教材知识点对应位置，支持拖动至对应教材知识点任意位置；支持按资源名称快捷搜索相关资源，并支持同步导入与编辑功能；在需要听读朗诵的教学阶段，教学软件需提供课本内容即点即读功能，并支持以全文，分段，分句的形式朗读。（提供软件系统功能截图并加盖制造商公章并提供演示视频） 2.软件需要支持白板教学，提供个性化主题模板（拼音田字格、田字格、米字格、四线格、日字格、小方格、五线谱、坐标系、篮球场、足球场、白板等）；支持在白板任意位置进行笔迹书写、自由批注、擦除、拖动等全部功能；支持板书内容保存至云端，随时随地按需调取二次编辑与分享； 3.软件需要有效满足教师日常制作课件使用习惯，减少老师使用成本，备课助手要求无缝嵌入传统办公软件（office、WPS）中，不向用户提供单独的课件制作工具，增加老师学习成本。制作的课件必须符合传统课件格式（.PPT/.PPTX）。不能使用专有格式。（提供软件系统功能截图并加盖制造商公章并提供演示视频）； 4.教学需要支持任意Windows/Android/iOS移动终端移动投屏授课功能，远程授权大屏登录个人账号、远程推送并遥控PPT、调用白板、批注讲解、拍照讲解、实物展台、移动设备全息投屏、快捷输入等课堂教学行为； 5.设备需要支持任意教学环境下（白板讲解、PPT讲解、视频播放等）全屏笔迹书写功能，笔迹流畅无延迟并自带笔锋，完美高度还粉笔书写体验与效果； 6.软件需要支持板书区域可以各个角度无线延伸，不需要翻页，教师可以连贯书写，完整记录。（提供软件系统功能截图并加盖制造商公章并提供演示视频） 7.软件需要支持互动PPT播放讲解，支持打开新媒体互动式ppt/电子绘本类PPT，在生办公软件内（officeWPS）实现新媒体素材的播放，并支持播放前配置，即时判断对错，反馈答题结果； 8.软件需要具备讲解助手，提供画笔，板擦、聚焦、放大、计时、录制、计时器等基础教学工具； 9.软件需要提供多学科的学科工具，如平面图形、立体图形、函数工具、数学动图、，化学仪器，物理仪器等（提供软件系统功能截图并加盖制造商公章）； 10.软件需要具备开放性：支持一键调取平台内优质教学资源，教学软件提供的扩展材料资源池，包含可操作的互动性素材，视频素材，三维模型素材，需要支持在通用办公软件（office、WPS）中使用，且不通过任何形式再收费。；（提供软件系统功能截图并加盖制造商公章并提供演示视频） 11.系统需支持云端保存白板：支持教师将个人板书同步保存至云端，并按时间轴进行分类，随时调取并进行二次编辑（非JPG格式或PDF格式）；（提供软件系统功能截图并加盖制造商公章并提供演示视频） 12.系统需提供基于即时手写智能识别的智能白板功能，实现中英文识别转写、图形与函数识别等功能；并将板书记录同步保存至云白板（提供软件系统功能截图并加盖制造商公章）； 13.（1）中英文智能转写：支持将教师手写的中英文字词自动识别并转写为标准印刷体，并支持在线直接搜索的功能；支持对中文生字的手写识别并可实现读音、笔顺、笔画、偏旁部首、组词等功能； 14.（2）中英文智能识别：支持画圈搜索教师的手写中英文字词，并实时搜索互联网资源的功能； 15.（3）图形识别：支持将教师手写的图形自动识别为标准规范图形，并自由缩放、调整图形的比例大小，支持对图形的任意拖动、复制等功能，方便理科教师“以形助数”、直观讲解； 16.为有效提升教师授课效率，系统需支持将教师手写的函数公式自动识别并转换为匹配的函数图形，支持实时修改。（提供软件系统功能截图并加盖制造商公章并提供演示视频） | 套 | 187 |  |
| 4 | 教育平板集控软件 | 1管理平台采用B/S云架构设计，无需本地部署服务器，即可实现对教学信息化设备进行管理、远程控制，实现对设备的运行数据监测； 2支持多终端登录平台操作，支持在Windows、Linux操作系统通过网页浏览器登录，支持通过ios、Android客户端登录操作，提供多种智能身份识别：支持账号密码登录，支持微信扫码登录等方式； 3▲集控管理平台支持以缩略图及列表两种形式供用户选择以实现实时监控设备状态，支持多台设备的略缩预览、多设备轮播查看，支持单页30台设备的略缩预览，并支持一键刷新抓图。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖制造商公章） 4支持查看所有设备状态，包括Windows设备及整体设备的在/离线状态、屏幕锁定状态、当前设备正在使用的信号源等信息； 5支持查看每台的设备的详细信息，包含设备所在位置，安卓和Windows集控软件版本、设备健康度，支持查看教学平板整机信息及内置电脑相关信息，整机信息包含：安卓版本、设备序列号、开机时长、设备温度、CPU使用率及温度、声音模式、显示模式、整机音量等信息；内置电脑信息包含：冰点还原启用状态、Windows版本、Windows是否激活、office版本信息、office是否激活、CPU使用率、内存使用率、硬盘大小及使用率、显卡信息、ip地址、音量等设备信息； 6支持批量或逐个对选定的整机设备进行整体远程关机/重启、设置定时开关机任务，也支持单独对内置电脑进行远程开机/关机/重启操作 7支持批量或逐个对选定的整机设备进行声音模式进行调整，声音模式包含标准、会议、教室、电影院模式，支持远程调整设备音量； 8管理员可远程对大屏进行息屏/亮屏操作、屏幕触控锁定/解锁、切换信号源等操作 9▲平台需支持对多厂家的教学平板内置电脑设备进行集中管控，并提供对Windows设备的相关控制功能，包括：Windows设备关机/重启、文件下发、软件下发、信息发布、实时画面抓图、远程开启关闭冰点还原等；（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖制造商公章） 10▲支持远程通过自带网络相机设备的教学平板对课堂进行巡查督导，支持在同一界面展示该设备当前桌面抓图及网络相机实时画面流，实现巡课督导，需支持在整机设备关机的状态下仍需支持摄像头画面巡课；（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖制造商公章） 11支持查看Windows和安卓的CPU使用率、内存使用率，设备的连续使用时长、温度，管理平台实时显示教育平板设备异常的告警提示； 12▲管理平台为学校提供专属学校代码，可支持教学平板设备在公网环境下，输入学校代码、集控密码激活冰点还原软件，可在软件上开启或关闭指定教学平板设备的磁盘分区进行数据还原保护；（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖制造商公章） 13▲支持在平台远程下发考试计划，支持平台设置考试计划及考试详细安排，含各科目的考场教室、考试日期和时间、监考老师等信息，支持选择指定教学平板设备进行计划下发，到达考试时间，教学平板设备显示出考试信息；（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖制造商公章） 14支持在平台任务中心查看远程操作指令执行时间及执行进度，针对执行失败的任务可再次重试； 15支持远程打铃功能，支持单个或批量选择设备创建打铃计划，计划按照每日、每周模板创建打铃计划，系统预设3种不同的打铃铃声支持选择和播放试听，每次创建打铃计划至多可创建20条打铃时间任务； 16支持远程下发软件，支持远程静默安装功能； 17▲支持在Android、ios移动设备上进行设备管控，支持查看设备统计、活跃设备数、在线设备数、异常设备数，支持按设备场地和设备分组两种维度筛选设备，可按设备在线状态筛选设备，可查看设备的详细信息，如设备状态、所在位置、CPU使用率、内存使用率、持续运行时长、设备温度，支持对单个或批量设备进行远程开关机、重启，解屏/锁屏，亮屏/息屏操作，可接受查看设备异常告警信息，查看异常设备及告警原因，含使用时长过长、设备温度过高、CPU占用过高等问题（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖制造商公章） | 套 | 5年 |  |

- 2、校园广播

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一小学广播 |  |  |  |  |
| 1 | 广播中心机房主控设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 控制 主机 | 1.采用工控机机箱设计，具有≥17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载windows server 2008或以上操作系统。 2.支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网。配置不低于四核/i5处理器。 4.设备支持1路VGA、1路HDMI输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 5.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 6.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 7.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 ▲8.支持通过手机APP进行随时随地对IP广播音箱/终端进行播控功能，可实现单条内容推送、音箱音量控制与暂停/播放、播放进度条拖拉等功能。（提供功能界面截图证明，并盖制造商公章） 9.支持通过手机APP实现在规定的时间内对IP广播音箱/终端会自动智能推送内容开始播放，支持音频文件智能推送的功能，可选10分钟、30分钟、60分钟、2小时。 10.支持录音信息推送、输入文本内容转语音推送、常用语信息推送到对应的单个或多个IP广播音箱/终端，支持即时推送、定时推送功能，并且可调整推送音量大小和播放次数。 11.支持通过手机APP可实时查看音箱的空闲状态、离线状态、音量大小，远程控制音箱播放内容、音量大小、进度等功能。 ▲12.支持通过手机APP对网络音箱进行播放与语文教材同步的内容，包括：“课文朗读”、“字词听写”、“必背篇章”、“示范诵读”、“中华吟诵”等内容。（提供支持播放相关版权音频内容的功能界面截图证明，并盖制造商公章） ▲13.支持通过手机APP对网络音箱进行播放与英语教材同步的内容，包括：“人教版”、“场景对话”等内容。（提供功能界面截图证明，并盖制造商公章） ▲14.支持通过手机APP对网络音箱进行播放与音乐、综合、党建教材同步的内容，包括：“校园音乐”、“音乐大师”、“趣味数学”、“安全百科”、“国学启蒙”、“党建之声”、“廉洁自律”等内容。（提供功能界面截图证明要求具备的内容栏不少于4种，并盖制造商公章） | 1 | 台 | 主机服务器 |
| 1.2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件是整个CY系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 ▲10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。（提供配置界面截图，并盖设备制造商公章） 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 ▲13.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。（提供功能界面截图佐证） ▲14.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。（提供功能界面截图佐证） ▲15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。（提供功能界面截图佐证） 16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 18.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 | 1 | 套 |  |
| 1.3 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有≥7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 ▲4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图，并盖制造商公章） 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 ▲8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图，并盖制造商公章） | 1 | 台 | 音源设备 |
| 1.4 | 采集器 | 1.机柜式设计，拉丝铝合金面板。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 ▲3.支持≥16路消防短路信号输入接口（提供后台设置16路短路端口功能界面图佐证，并盖制造商公章） 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 7.短路接口：标准压线接线端子。 | 1 | 台 | 消防联动 |
| 1.5 | 电源管理器 | 1.F类电源管理器采用机柜式设计，设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W。 ▲2.大屏幕液晶显示屏，图形化界面。可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。（提供界面截图佐证此功能，并盖制造商公章） 3.具备≥1路钟声输出接口，≥1路报警短路信号输入接口。 4.具备≥1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。 5.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座。 6.支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。 7.断电程序不丢失，来电自动恢复运行。 8.可进行多步编程定时控制电源。 | 1 | 台 | 其它配套设备 |
| 1.6 | 机柜 | 42U，600*800*2000mm，含PDU | 1 | 套 |  |
| 1.7 | 交换机 | 16口全千兆非网管企业级交换机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 前端设备 |  |  |  |  |
|  | 艺体楼室内 |  |  |  |  |
| 2.1 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：30W 2．额定功率(70V)：15W 3．灵敏度≥89dB 4．频率响应：110-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×1+3"×1 | 14 | 套 | 教室、走廊用 |
| 2.2 | IP网络功放终端 | 1.设备采用19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外功能，搭配红外遥控器可实现点播服务器节目库任意内容、可控制播放/暂停。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有≥1路音频输出接口。 ▲4.集成模拟功放，功率≥350W，支持定压100V功率输出方式；具备8个功率分区输出端子，支持8分区功能，支持通过分控端或后台管理员独立控制。（提供8分区接口图及控制8分区功能界面截图佐证，并盖制造商公章） 5.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 | 1 | 台 |  |
| 2.3 | IP网络功放终端 | 1.设备采用19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外功能，搭配红外遥控器可实现点播服务器节目库任意内容、可控制播放/暂停。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有≥1路音频输出接口。 ▲4.集成模拟功放，功率≥350W，支持定压100V功率输出方式；具备8个功率分区输出端子，支持8分区功能，支持通过分控端或后台管理员独立控制。（提供8分区接口图及控制8分区功能界面截图佐证，并盖制造商公章） 5.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 | 2 | 台 |  |
| 2.4 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：22.5W,45W 2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗：黑:COM白:440Ω绿:220Ω 5．频率响应：50-18KHz 6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1 7．防护等级：IP66 | 8 | 只 | 活动室 |
| 2.5 | 无线话筒 | 1.频率指标：530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:50Hz-16.5kHz。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6.输出功率:30mW。 | 2 | 套 |  |
| 2.6 | 话筒天线 | 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络。 2.水平面波源宽度：≥60°、垂直面波源宽度：≥ 50°。 | 2 | 套 |  |
|  | 艺体楼外墙 |  |  |  |  |
| 2.7 | IP网络功放终端 | 1.设备内置D类数字定压功放，设备输出功率≥120W。 2.支持≥1路LINE IN/LINE OUT输出接口，适用于外接模拟音频信号和功率放大器进行本地扩音使用。 3.支持≥1路短路输入,支持≥1路短路输出，方便接入其他逻辑功能接口。 4.设备内置220VPTC加热模块，定制恒温加热； 5.设备支持在-70℃极低温环境下使用。 6.具有外置24V直流输出端子，可作为小功率备用电源外接设备使用。 7.设备采用数字功放模块与金属外壳一体化设计，防水防锈外壳结构，可在户外超低温环境下使用。 | 1 | 台 | 户外功放 |
| 2.8 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：22.5W,45W 2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗：黑:COM白:440Ω绿:220Ω 5．频率响应：50-18KHz 6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1 7．防护等级：IP66 | 2 | 只 |  |
|  | 利旧 |  |  |  |  |
| 2.9 | IP终端 | 1.设备采用19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 ▲5.支持定压100V输入；具备8个功率分区输出端子，支持8分区功能，支持通过分控端或后台管理员独立控制。（提供8分区接口图及控制8分区功能界面截图佐证，并盖制造商公章）（需提供符合此功能第三方检测结构出具的检验报告，并盖设备制造商公章） ▲6.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。（提供设备有2路电源输出电源插座证明图，并盖制造商公章） | 2 | 套 |  |
|  | 交换机、前端机柜等设备 |  |  |  |  |
| 2.10 | 交换机 | 非网管8口千兆以太网 交换机 | 1 | 台 |  |
| 2.11 | 机柜 | 9U挂墙机柜黑色，600*450*502mm M6方螺母钉10套，内六角扳手1只，钥匙两把 | 1 | 套 |  |
| 3 | 辅助材料 |  |  |  |  |
| 3.1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 4 | 根 |  |
| 3.2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 4 | 根 |  |
| 3.3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 2 | 根 |  |
| 3.4 | 网线 | 六类网线 非屏蔽 纯铜线芯 千兆网线 工程家装专用网线 灰色 305米 | 1 | 箱 |  |
| 3.5 | 喇叭线（室内） | RVV2*1.5，黑色 | 1200 | 米 |  |
| 3.6 | 喇叭线（室外） | RVV2*2.5，黑色 | 200 | 米 |  |
| 3.7 | 线管 | PVC20 | 1400 | 米 |  |
| 3.8 | 其它辅助材料 | 水晶头、卡农座，单插头，莲花头，电工胶布、 RVV3*1.5电源线等 | 1 | 项 |  |
| 二 | 第二小学广播 |  |  |  |  |
| 1 | 广播中心机房主控设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 控制主机 | 1.采用工控机机箱设计，具有≥17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载windows server 2008或以上操作系统。 2.支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网。配置不低于四核/i5处理器。 4.设备支持1路VGA、1路HDMI输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 5.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 6.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 7.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 ▲8.支持通过手机APP进行随时随地对IP广播音箱/终端进行播控功能，可实现单条内容推送、音箱音量控制与暂停/播放、播放进度条拖拉等功能。（提供功能界面截图证明，并盖制造商公章） 9.支持通过手机APP实现在规定的时间内对IP广播音箱/终端会自动智能推送内容开始播放，支持音频文件智能推送的功能，可选10分钟、30分钟、60分钟、2小时。 10.支持录音信息推送、输入文本内容转语音推送、常用语信息推送到对应的单个或多个IP广播音箱/终端，支持即时推送、定时推送功能，并且可调整推送音量大小和播放次数。 11.支持通过手机APP可实时查看音箱的空闲状态、离线状态、音量大小，远程控制音箱播放内容、音量大小、进度等功能。 ▲12.支持通过手机APP对网络音箱进行播放与语文教材同步的内容，包括：“课文朗读”、“字词听写”、“必背篇章”、“示范诵读”、“中华吟诵”等内容。（提供支持播放相关版权音频内容的功能界面截图证明，并盖制造商公章） ▲13.支持通过手机APP对网络音箱进行播放与英语教材同步的内容，包括：“人教版”、“场景对话”等内容。（提供功能界面截图证明，并盖制造商公章） ▲14.支持通过手机APP对网络音箱进行播放与音乐、综合、党建教材同步的内容，包括：“校园音乐”、“音乐大师”、“趣味数学”、“安全百科”、“国学启蒙”、“党建之声”、“廉洁自律”等内容。（提供功能界面截图证明要求具备的内容栏不少于4种，并盖制造商公章） | 1 | 台 | 主机服务器 |
| 1.2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件是整个CY系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 ▲10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。（需提供配置界面截图，并盖设备制造商公章） 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 ▲13.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。（提供功能界面截图佐证） ▲14.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。（提供功能界面截图佐证） ▲15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。（提供功能界面截图佐证） 16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 18.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 | 1 | 套 |  |
| 1.3 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有≥7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 ▲4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图，并盖制造商公章） 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 ▲8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图，并盖制造商公章） | 1 | 台 | 音源设备 |
| 1.4 | 采集器 | 1.机柜式设计，拉丝铝合金面板。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 ▲3.支持≥16路消防短路信号输入接口（提供后台设置16路短路端口功能界面图佐证，并盖制造商公章） 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 7.短路接口：标准压线接线端子。 | 1 | 台 | 消防联动 |
| 1.5 | 电源管理器 | 1.电源管理器机柜式设计，设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W。 ▲2.大屏幕液晶显示屏，图形化界面。可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。（提供界面截图佐证此功能，并盖制造商公章） 3.具备≥1路钟声输出接口，≥1路报警短路信号输入接口。 4.具备≥1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。 5.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座。 6.支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。 7.断电程序不丢失，来电自动恢复运行。 8.可进行多步编程定时控制电源。 | 1 | 台 | 其它配套设备 |
| 1.6 | 机柜 | 42U，600*800*2000mm，含PDU | 1 | 套 |  |
| 1.7 | 交换机 | 16口全千兆非网管企业级交换机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 前端设备 |  |  |  |  |
|  | 食堂宿舍楼 |  |  |  |  |
| 2.1 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：30W 2．额定功率(70V)：15W 3．灵敏度≥89dB 4．频率响应：110-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×1+3"×1 | 6 | 套 |  |
| 2.2 | IP网络功放终端 | 1.设备采用19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外功能，搭配红外遥控器可实现点播服务器节目库任意内容、可控制播放/暂停。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有≥1路音频输出接口。 ▲4.集成模拟功放，功率≥240W，支持定压100V功率输出方式；具备8个功率分区输出端子，支持8分区功能，支持通过分控端或后台管理员独立控制。（提供8分区接口图及控制8分区功能界面截图佐证，并盖制造商公章） 5.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 | 1 | 台 |  |
|  | 室外 |  |  |  |  |
| 2.3 | IP网络功放终端 | 1.设备内置D类数字定压功放，设备输出功率≥120W。 2.支持≥1路LINE IN/LINE OUT输出接口，适用于外接模拟音频信号和功率放大器进行本地扩音使用。 3.支持≥1路短路输入,支持≥1路短路输出，方便接入其他逻辑功能接口。 4.设备内置220VPTC加热模块，定制恒温加热； 5.设备支持在-70℃极低温环境下使用。 6.具有外置24V直流输出端子，可作为小功率备用电源外接设备使用。 7.设备采用数字功放模块与金属外壳一体化设计，防水防锈外壳结构，可在户外超低温环境下使用。 | 1 | 台 | 户外功放 |
| 2.4 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：22.5W,45W 2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗：黑:COM白:440Ω绿:220Ω 5．频率响应：50-18KHz 6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1 7．防护等级：IP66 | 2 | 只 |  |
|  | 利旧 |  |  |  |  |
| 2.5 | IP终端 | 1.设备采用19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 ▲5.支持定压100V输入；具备8个功率分区输出端子，支持8分区功能，支持通过分控端或后台管理员独立控制。（提供8分区接口图及控制8分区功能界面截图佐证，并盖制造商公章）（需提供符合此功能第三方检测结构出具的检验报告，并盖设备制造商公章） ▲6.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。（提供设备有2路电源输出电源插座证明图，并盖制造商公章） | 2 | 套 |  |
|  | 交换机、前端机柜等设备 |  |  |  |  |
| 2.6 | 交换机 | 非网管8口千兆以太网 交换机 | 2 | 台 | 1栋老楼、1栋新楼各一个 |
| 2.7 | 机柜 | 9U挂墙机柜黑色，600*450*502mm M6方螺母钉10套，内六角扳手1只，钥匙两把 | 2 | 套 | 1栋老楼、1栋新楼各一个 |
| 3 | 辅助材料 |  |  |  |  |
| 3.1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 2 | 根 | 话筒 |
| 3.2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 2 | 根 | 消防 |
| 3.3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 1 | 根 | 电脑手机等音源 |
| 3.4 | 网线 | 六类网线 非屏蔽 纯铜线芯 千兆网线 工程家装专用网线 灰色 305米 | 1 | 箱 |  |
| 3.5 | 喇叭线（室内） | RVV2*1.5，黑色 | 400 | 米 |  |
| 3.6 | 喇叭线（室外） | RVV2*2.5，黑色 | 300 | 米 |  |
| 3.7 | 线管 | PVC20 | 700 | 米 |  |
| 3.8 | 其它辅助材料 | 水晶头、卡农座，单插头，莲花头，电工胶布、 RVV3*1.5电源线等 | 1 | 项 |  |
| 三 | 第五小学广播 |  |  |  |  |
| 1 | 广播中心机房主控设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 控制主机 | 1.采用工控机机箱设计，具有≥17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载windows server 2008或以上操作系统。 2.支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网。配置不低于四核/i5处理器。 4.设备支持1路VGA、1路HDMI输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 5.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 6.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 7.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 ▲8.支持通过手机APP进行随时随地对IP广播音箱/终端进行播控功能，可实现单条内容推送、音箱音量控制与暂停/播放、播放进度条拖拉等功能。（提供功能界面截图证明，并盖制造商公章） 9.支持通过手机APP实现在规定的时间内对IP广播音箱/终端会自动智能推送内容开始播放，支持音频文件智能推送的功能，可选10分钟、30分钟、60分钟、2小时。 10.支持录音信息推送、输入文本内容转语音推送、常用语信息推送到对应的单个或多个IP广播音箱/终端，支持即时推送、定时推送功能，并且可调整推送音量大小和播放次数。 11.支持通过手机APP可实时查看音箱的空闲状态、离线状态、音量大小，远程控制音箱播放内容、音量大小、进度等功能。 ▲12.支持通过手机APP对网络音箱进行播放与语文教材同步的内容，包括：“课文朗读”、“字词听写”、“必背篇章”、“示范诵读”、“中华吟诵”等内容。（提供支持播放相关版权音频内容的功能界面截图证明，并盖制造商公章） ▲13.支持通过手机APP对网络音箱进行播放与英语教材同步的内容，包括：“人教版”、“场景对话”等内容。（提供功能界面截图证明，并盖制造商公章） ▲14.支持通过手机APP对网络音箱进行播放与音乐、综合、党建教材同步的内容，包括：“校园音乐”、“音乐大师”、“趣味数学”、“安全百科”、“国学启蒙”、“党建之声”、“廉洁自律”等内容。（提供功能界面截图证明要求具备的内容栏不少于4种，并盖制造商公章） | 1 | 台 | 主机服务器 |
| 1.2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件是整个CY系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 ▲10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。（提供配置界面截图，并盖设备制造商公章） 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 ▲13.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。（提供功能界面截图佐证） ▲14.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。（提供功能界面截图佐证） ▲15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。（提供功能界面截图佐证） 16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 18.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 | 1 | 套 |  |
| 1.3 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有≥7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 ▲4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图，并盖制造商公章） 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 ▲8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图，并盖制造商公章） | 1 | 台 | 音源设备 |
| 1.4 | 采集器 | 1.机柜式设计，拉丝铝合金面板。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 ▲3.支持≥16路消防短路信号输入接口（提供后台设置16路短路端口功能界面图佐证，并盖制造商公章） 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 7.短路接口：标准压线接线端子。 | 1 | 台 | 消防联动 |
| 1.5 | 电源管理器 | 1.F类电源管理器机柜式设计，设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W。 ▲2.大屏幕液晶显示屏，图形化界面。可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。（提供界面截图佐证此功能，并盖制造商公章） 3.具备≥1路钟声输出接口，≥1路报警短路信号输入接口。 4.具备≥1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。 5.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座。 6.支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。 7.断电程序不丢失，来电自动恢复运行。 8.可进行多步编程定时控制电源。 | 1 | 台 | 其它配套设备 |
| 1.6 | 机柜 | 42U，600*800*2000mm，含PDU | 1 | 套 |  |
| 1.7 | 交换机 | 16口全千兆非网管企业级交换机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 前端设备 |  |  |  |  |
|  | 宿舍楼 |  |  |  |  |
| 2.1 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：30W 2．额定功率(70V)：15W 3．灵敏度≥89dB 4．频率响应：110-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×1+3"×1 | 6 | 套 |  |
| 2.2 | IP网络功放终端 | 1.设备采用19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外功能，搭配红外遥控器可实现点播服务器节目库任意内容、可控制播放/暂停。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有≥1路音频输出接口。 ▲4.集成模拟功放，功率≥240W，支持定压100V功率输出方式；具备8个功率分区输出端子，支持8分区功能，支持通过分控端或后台管理员独立控制。（提供8分区接口图及控制8分区功能界面截图佐证，并盖制造商公章） 5.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 | 1 | 台 |  |
|  | 宿舍楼外墙 |  |  |  |  |
| 2.3 | IP网络功放终端 | 1.设备内置D类数字定压功放，设备输出功率≥120W。 2.支持≥1路LINE IN/LINE OUT输出接口，适用于外接模拟音频信号和功率放大器进行本地扩音使用。 3.支持≥1路短路输入,支持≥1路短路输出，方便接入其他逻辑功能接口。 4.设备内置220VPTC加热模块，定制恒温加热； 5.设备支持在-70℃极低温环境下使用。 6.具有外置24V直流输出端子，可作为小功率备用电源外接设备使用。 7.设备采用数字功放模块与金属外壳一体化设计，防水防锈外壳结构，可在户外超低温环境下使用。 | 1 | 台 | 户外功放 |
| 2.4 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：22.5W,45W 2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗：黑:COM白:440Ω绿:220Ω 5．频率响应：50-18KHz 6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1 7．防护等级：IP66 | 2 | 只 |  |
|  | 教学楼外墙 |  |  |  |  |
| 2.5 | IP网络功放终端 | 1.设备内置D类数字定压功放，设备输出功率≥120W。 2.支持≥1路LINE IN/LINE OUT输出接口，适用于外接模拟音频信号和功率放大器进行本地扩音使用。 3.支持≥1路短路输入,支持≥1路短路输出，方便接入其他逻辑功能接口。 4.设备内置220VPTC加热模块，定制恒温加热； 5.设备支持在-70℃极低温环境下使用。 6.具有外置24V直流输出端子，可作为小功率备用电源外接设备使用。 7.设备采用数字功放模块与金属外壳一体化设计，防水防锈外壳结构，可在户外超低温环境下使用。 | 1 | 台 | 户外功放 |
| 2.6 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：22.5W,45W 2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗：黑:COM白:440Ω绿:220Ω 5．频率响应：50-18KHz 6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1 7．防护等级：IP66 | 2 | 只 |  |
|  | 利旧 |  |  |  |  |
| 2.7 | IP终端 | 1.设备采用19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 ▲5.支持定压100V输入；具备8个功率分区输出端子，支持8分区功能，支持通过分控端或后台管理员独立控制。（提供8分区接口图及控制8分区功能界面截图佐证，并盖制造商公章）（需提供符合此功能第三方检测结构出具的检验报告，并盖设备制造商公章） ▲6.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。（提供设备有2路电源输出电源插座证明图，并盖制造商公章） | 2 | 套 |  |
|  | 交换机、前端机柜等设备 |  |  |  |  |
| 2.8 | 交换机 | 非网管8口千兆以太网 交换机 | 3 | 台 | 除广播室楼外3栋楼 |
| 2.9 | 机柜 | 9U挂墙机柜黑色，600*450*502mm M6方螺母钉10套，内六角扳手1只，钥匙两把 | 3 | 套 | 除广播室楼外3栋楼 |
| 3 | 辅助材料 |  |  |  |  |
| 3.1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 2 | 根 |  |
| 3.2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 2 | 根 |  |
| 3.3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 1 | 根 |  |
| 3.4 | 网线 | 六类网线 非屏蔽 纯铜线芯 千兆网线 工程家装专用网线 灰色 305米 | 1 | 箱 |  |
| 3.5 | 喇叭线（室内） | RVV2*1.5，黑色 | 500 | 米 |  |
| 3.6 | 喇叭线（室外） | RVV2*2.5，黑色 | 500 | 米 |  |
| 3.7 | 线管 | PVC20 | 1000 | 米 |  |
| 3.8 | 其它辅助材料 | 水晶头、卡农座，单插头，莲花头，电工胶布、 RVV3*1.5电源线等 | 1 | 项 |  |
| 四 | 第六小学广播 |  |  |  |  |
| 1 | 广播中心机房主控设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 控制主机 | 1.采用工控机机箱设计，具有≥17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载windows server 2008或以上操作系统。 2.支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网。配置不低于四核/i5处理器。 4.设备支持1路VGA、1路HDMI输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 5.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 6.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 7.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 ▲8.支持通过手机APP进行随时随地对IP广播音箱/终端进行播控功能，可实现单条内容推送、音箱音量控制与暂停/播放、播放进度条拖拉等功能。（提供功能界面截图证明，并盖制造商公章） 9.支持通过手机APP实现在规定的时间内对IP广播音箱/终端会自动智能推送内容开始播放，支持音频文件智能推送的功能，可选10分钟、30分钟、60分钟、2小时。 10.支持录音信息推送、输入文本内容转语音推送、常用语信息推送到对应的单个或多个IP广播音箱/终端，支持即时推送、定时推送功能，并且可调整推送音量大小和播放次数。 11.支持通过手机APP可实时查看音箱的空闲状态、离线状态、音量大小，远程控制音箱播放内容、音量大小、进度等功能。 ▲12.支持通过手机APP对网络音箱进行播放与语文教材同步的内容，包括：“课文朗读”、“字词听写”、“必背篇章”、“示范诵读”、“中华吟诵”等内容。（提供支持播放相关版权音频内容的功能界面截图证明，并盖制造商公章） ▲13.支持通过手机APP对网络音箱进行播放与英语教材同步的内容，包括：“人教版”、“场景对话”等内容。（提供功能界面截图证明，并盖制造商公章） ▲14.支持通过手机APP对网络音箱进行播放与音乐、综合、党建教材同步的内容，包括：“校园音乐”、“音乐大师”、“趣味数学”、“安全百科”、“国学启蒙”、“党建之声”、“廉洁自律”等内容。（提供功能界面截图证明要求具备的内容栏不少于4种，并盖制造商公章） | 1 | 台 |  |
| 1.2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件是整个CY系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 ▲10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。（提供配置界面截图，并盖设备制造商公章） 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 ▲13.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。（提供功能界面截图佐证） ▲14.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。（提供功能界面截图佐证） ▲15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。（提供功能界面截图佐证） 16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 18.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 | 1 | 套 |  |
| 1.3 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有≥7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 ▲4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图，并盖制造商公章） 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 ▲8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图，并盖制造商公章） | 1 | 台 |  |
| 1.4 | 采集器 | 1.机柜式设计，拉丝铝合金面板。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 ▲3.支持≥16路消防短路信号输入接口（提供后台设置16路短路端口功能界面图佐证，并盖制造商公章） 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 7.短路接口：标准压线接线端子。 | 1 | 台 |  |
| 1.5 | 电源管理器 | 1.F类电源管理器机柜式设计，设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W。 ▲2.大屏幕液晶显示屏，图形化界面。可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。（提供界面截图佐证此功能，并盖制造商公章） 3.具备≥1路钟声输出接口，≥1路报警短路信号输入接口。 4.具备≥1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。 5.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座。 6.支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。 7.断电程序不丢失，来电自动恢复运行。 8.可进行多步编程定时控制电源。 | 1 | 台 |  |
| 1.6 | 机柜 | 42U，600*800*2000mm，含PDU | 1 | 套 |  |
| 1.7 | 交换机 | 16口全千兆非网管企业级交换机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 前端设备 |  |  |  |  |
|  | 体育馆楼 |  |  |  |  |
| 2.1 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：30W 2．额定功率(70V)：15W 3．灵敏度≥89dB 4．频率响应：110-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×1+3"×1 | 7 | 套 |  |
| 2.2 | IP网络功放终端 | 1.设备采用19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外功能，搭配红外遥控器可实现点播服务器节目库任意内容、可控制播放/暂停。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有≥1路音频输出接口。 ▲4.集成模拟功放，功率≥350W，支持定压100V功率输出方式；具备8个功率分区输出端子，支持8分区功能，支持通过分控端或后台管理员独立控制。（提供8分区接口图及控制8分区功能界面截图佐证，并盖制造商公章） 5.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 | 1 | 台 |  |
|  | 餐厅宿舍楼 |  |  |  |  |
| 2.3 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：30W 2．额定功率(70V)：15W 3．灵敏度≥89dB 4．频率响应：110-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×1+3"×1 | 4 | 套 |  |
| 2.4 | IP网络功放终端 | 1.设备采用19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外功能，搭配红外遥控器可实现点播服务器节目库任意内容、可控制播放/暂停。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有≥1路音频输出接口。 ▲4.集成模拟功放，功率≥240W，支持定压100V功率输出方式；具备8个功率分区输出端子，支持8分区功能，支持通过分控端或后台管理员独立控制。（提供8分区接口图及控制8分区功能界面截图佐证，并盖制造商公章） 5.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 | 1 | 台 |  |
|  | 利旧 |  |  |  |  |
| 2.5 | IP终端 | 1.设备采用19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 ▲5.支持定压100V输入；具备8个功率分区输出端子，支持8分区功能，支持通过分控端或后台管理员独立控制。（提供8分区接口图及控制8分区功能界面截图佐证，并盖制造商公章）（需提供符合此功能第三方检测结构出具的检验报告，并盖设备制造商公章） ▲6.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。（提供设备有2路电源输出电源插座证明图，并盖制造商公章） | 2 | 套 |  |
|  | 交换机、前端机柜等设备 |  |  |  |  |
| 2.6 | 交换机 | 非网管8口千兆以太网 交换机 | 2 | 台 | 食堂、活动中心 |
| 2.7 | 机柜 | 9U挂墙机柜黑色，600*450*502mm M6方螺母钉10套，内六角扳手1只，钥匙两把 | 2 | 套 | 食堂、活动中心 |
| 3 | 辅助材料 |  |  |  |  |
| 3.1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 2 | 根 |  |
| 3.2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 2 | 根 |  |
| 3.3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 1 | 根 |  |
| 3.4 | 音频连接线 | 六类网线 非屏蔽 纯铜线芯 千兆网线 工程家装专用网线 灰色 305米 | 1 | 箱 |  |
| 3.5 | 喇叭线（室内） | RVV2*1.5，黑色 | 750 | 米 |  |
| 3.6 | 线管 | PVC20 | 750 | 米 |  |
| 3.7 | 其它辅助材料 | 水晶头、卡农座，单插头，莲花头，电工胶布、 RVV3*1.5电源线等 | 1 | 项 |  |
| 五 | 室内大屏扩音系统 |  |  |  |  |
| （1）博湖县第一小学 新楼一层多功能厅 |  |  |  |  |  |
| 1、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：700W×2、立体声/并联4Ω×2：1050W×2、立体声/并联2Ω×2：1500W×2、桥接8Ω：2100W、桥接4Ω：3000W 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 ▲3.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 (出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4.内置30Hz/50Hz高通滤波器。 5.多种模式：立体声、桥接、并行。 6.支持带2R低阻输出。 7.变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作正常运行。 ▲8.H类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 9.连接座：XLR 、TRS接口 | 2 | 台 |  |
| 2 | 专业音箱 | 1．阻抗：8Ω 2．频响：40Hz-20KHz 3．额定功率≥500W 4．灵敏度≥100dB/W/M 5．水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80° 6．高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：15"低音×1 | 4 | 只 |  |
| 3 | 支架 | 1.固定面板尺寸（长C*宽Y）:240mm*130mm 2.臂杆长度:440mm 3.箱体固定杆长度:165mm | 4 | 只 |  |
| 4 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ▲5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 电源管理器 | 1.设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。 2.提供F类智能化电源控制管理，设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。 ▲3.具备≥8路电源输出插座，其中≥4路10A的、≥4路16A的插座规格，总电流达30A。支持实时监控插座功率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4.采用≥2.2英寸LCD显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。 5.支持PC客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。 6.支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值守的电源管理。 7.支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。 ▲8.具备≥2个10M/100M网口，≥2路RS485接口、≥1路外接传感器供电接口。（提供接口截图佐证） 9.带USB供电接口可以提供照明灯供电。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 ▲2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 ▲5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口截图佐证） | 1 | 台 |  |
| 7 | 话筒、耳麦 | 1. 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 2. 提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5. 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 7. 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 8. 中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 9. 轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便。 10.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 技术参数 系统指标 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段 共900个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：100-200个在每个频率段 4.频道间隔：25KHz的倍数 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 12.工作温度：-10℃~+60℃ 接收机指标 1．接收机方式：二次变频超外差 2．中频频率：110MHz，10.7MHz 3．无线接口：BNC/50Ω 4．灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5．灵敏度调节范围：12-32dB μV 6．离散抑制：≥75dB 7．最大输出电平：+10dBV 8．供电方式：DC12V-1A输入 9．重量：1.95 Kg ，不含天线 10．尺寸：宽422mm×深180mm×高44.5mm 发射机指标 1.音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2.天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3.输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4.离散抑制：-60dB 5.供电：2节5号1.5V碱性电池 6.电池寿命：30mW时大约6小时取决于电池容量 7.功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离 8.音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华 9.重量：0.34Kg（手持），不含电池重量 10.尺寸：长268mm×直径35mm（手持） | 1 | 套 |  |
| 8 | 机柜 | 42U，600*800*2000mm，含PDU | 1 | 架 |  |
| 2、辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 6 | 根 |  |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 1 | 根 |  |
| 3 | 喇叭线（室内） | RVV2*2.5，黑色 | 150 | 米 |  |
| 4 | 线管 | PVC20 | 150 | 米 | 根据现场实际情况按需另购 |
| 5 | 其他配件 | 水晶头、卡农座，单插头，莲花头，电工胶布等 | 1 | 批 | 根据现场实际情况按需另购 |
| （2）博湖县第二小学 新建食堂宿舍一楼东头大会堂 |  |  |  |  |  |
| 1、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：500W×2、立体声/并联4Ω×2：750W×2 、立体声/并联2Ω×2：1125W×2、桥接8Ω：1500W、桥接4Ω：2200W 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 ▲3.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 (出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4.内置30Hz/50Hz高通滤波器。 5.多种模式：立体声、桥接、并行。 6.支持带2R低阻输出。 7.变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作正常运行。 ▲8.H类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 9.连接座：XLR 、TRS接口 | 2 | 台 |  |
| 2 | 专业音箱 | 1．阻抗：8Ω 2．频响：45Hz-20KHz 3．额定功率≥300W 4．灵敏度≥98dB/W/M 5．水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80° 6．高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1 | 4 | 只 |  |
| 3 | 支架 | 1.固定面板尺寸（长C*宽Y）:240mm*130mm 2.臂杆长度:440mm 3.箱体固定杆长度:165mm | 4 | 只 |  |
| 4 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 ▲2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 ▲5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口截图佐证） | 1 | 台 |  |
| 5 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ▲5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 电源管理器 | 1.F类电源管理器支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 4.输出连接器：≥2个16A，≥2个16A接线端子和≥4个10A电源插座。 5.具有不小于1路USB接口。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 话筒、耳麦 | 1.频率指标：530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:50Hz-16.5kHz。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6.输出功率:30mW。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 机柜 | 42U，600*800*2000mm，含PDU | 1 | 架 |  |
| 2、辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 6 | 根 |  |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 1 | 根 |  |
| 3 | 喇叭线（室内） | RVV2*2.5，黑色 | 120 | 米 |  |
| 4 | 线管 | PVC20 | 120 | 米 | 根据现场实际情况按需另购 |
| 5 | 其他配件 | 水晶头、卡农座，单插头，莲花头，电工胶布等 | 1 | 批 | 根据现场实际情况按需另购 |
| （3）博湖县第五小学 综合楼二楼原会议室 |  |  |  |  |  |
| 1、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业功放 | ▲1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.采用智能控制强制散热设计 ▲3.具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率≥300W 4.灵敏度≥98dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×1 | 2 | 只 |  |
| 3 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长C*宽Y）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长C*宽Y）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm | 2 | 只 |  |
| 4 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ▲5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 电源管理器 | 1.F类电源管理器支持不小于≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 ▲2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 ▲5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口截图佐证） | 1 | 台 |  |
| 7 | 话筒、耳麦 | 1.频率指标：530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:50Hz-16.5kHz。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6.输出功率:30mW。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 机柜 | 42U，600*800*2000mm，含PDU | 1 | 架 |  |
| 2、辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 6 | 根 |  |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 1 | 根 |  |
| 3 | 喇叭线（室内） | RVV2*1.5，黑色 | 40 | 米 |  |
| 4 | 线管 | PVC20 | 40 | 米 | 根据现场实际情况按需另购 |
| 5 | 其他配件 | 水晶头、卡农座，单插头，莲花头，电工胶布等 | 1 | 批 | 根据现场实际情况按需另购 |
| （4）博湖县高级中学 多功能厅四楼 |  |  |  |  |  |
| 1、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：700W×2、立体声/并联4Ω×2：1050W×2、立体声/并联2Ω×2：1500W×2、桥接8Ω：2100W、桥接4Ω：3000W 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 ▲3.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 (出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4.内置30Hz/50Hz高通滤波器。 5.多种模式：立体声、桥接、并行。 6.支持带2R低阻输出。 7.变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作正常运行。 ▲8.H类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 9.连接座：XLR 、TRS接口 | 2 | 台 |  |
| 2 | 专业音箱 | 1．阻抗：8Ω 2．频响：40Hz-20KHz 3．额定功率≥500W 4．灵敏度≥100dB/W/M 5．水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80° 6．高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：15"低音×1 | 4 | 只 |  |
| 3 | 支架 | 1.固定面板尺寸（长C*宽Y）:240mm*130mm 2.臂杆长度:440mm 3.箱体固定杆长度:165mm | 4 | 只 |  |
| 4 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ▲5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 电源管理器 | 1.设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。 2.提供F类智能化电源控制管理，设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。 ▲3.具备≥8路电源输出插座，其中≥4路10A的、≥4路16A的插座规格，总电流达30A。支持实时监控插座功率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4.采用≥2.2英寸LCD显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。 5.支持PC客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。 6.支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值守的电源管理。 7.支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。 ▲8.具备≥2个10M/100M网口，≥2路RS485接口、≥1路外接传感器供电接口。（提供接口截图佐证） 9.带USB供电接口可以提供照明灯供电。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 ▲2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 ▲5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口截图佐证） | 1 | 台 |  |
| 7 | 话筒、耳麦 | 1.频率指标：530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:50Hz-16.5kHz。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6.输出功率:30mW。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 机柜 | 42U，600*800*2000mm，含PDU | 1 | 架 |  |
| 2、辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 6 | 根 |  |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 1 | 根 |  |
| 3 | 喇叭线（室内） | RVV2*2.5，黑色 | 130 | 米 |  |
| 4 | 线管 | PVC20 | 130 | 米 | 根据现场实际情况按需另购 |
| 5 | 其他配件 | 卡农座，单插头，莲花头，电工胶布等 | 1 | 批 | 根据现场实际情况按需另购 |
| （5）博湖县第六小学 运动馆二楼 |  |  |  |  |  |
| 1、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：700W×2、立体声/并联4Ω×2：1050W×2、立体声/并联2Ω×2：1500W×2、桥接8Ω：2100W、桥接4Ω：3000W 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 ▲3.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 (出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4.内置30Hz/50Hz高通滤波器。 5.多种模式：立体声、桥接、并行。 6.支持带2R低阻输出。 7.变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作正常运行。 ▲8.H类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 9.连接座：XLR 、TRS接口 | 2 | 台 |  |
| 2 | 专业音箱 | 1．阻抗：8Ω 2．频响：40Hz-20KHz 3．额定功率≥500W 4．灵敏度≥100dB/W/M 5．水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80° 6．高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：15"低音×1 | 4 | 只 |  |
| 3 | 支架 | 1.固定面板尺寸（长C*宽Y）:240mm*130mm 2.臂杆长度:440mm 3.箱体固定杆长度:165mm | 4 | 只 |  |
| 4 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ▲5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 电源管理器 | 1.设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。 2.提供F类智能化电源控制管理，设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。 ▲3.具备≥8路电源输出插座，其中≥4路10A的、≥4路16A的插座规格，总电流达30A。支持实时监控插座功率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4.采用≥2.2英寸LCD显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。 5.支持PC客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。 6.支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值守的电源管理。 7.支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。 ▲8.具备≥2个10M/100M网口，≥2路RS485接口、≥1路外接传感器供电接口。（提供接口截图佐证） 9.带USB供电接口可以提供照明灯供电。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 ▲2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 ▲5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口截图佐证） | 1 | 台 |  |
| 7 | 话筒、耳麦 | 1.频率指标：530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:50Hz-16.5kHz。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6.输出功率:30mW。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 机柜 | 42U，600*800*2000mm，含PDU | 1 | 架 |  |
| 2、辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 6 | 根 |  |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 1 | 根 |  |
| 3 | 喇叭线（室内） | RVV2*2.5，黑色 | 150 | 米 |  |
| 4 | 网线 | 工程级六类网线 无氧铜高速CAT6类非屏蔽网线 工程家装网络布线专用箱线 100米 | 1 | 箱 | 根据现场实际情况按需另购 |
| 5 | 线管 | PVC20 | 150 | 米 | 根据现场实际情况按需另购 |
| 6 | 其他配件 | 水晶头、卡农座，单插头，莲花头，电工胶布等 | 1 | 批 | 根据现场实际情况按需另购 |
| 六 | 室外大屏扩音系统 |  |  |  |  |
| 1、操场舞台扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字合并式功放 | ▲1.具备节能开关电源与D类数字功率放大器相结合。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备制造商公章） 2.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。 ▲3.支持mp3/TUNER/蓝牙遥控功能，自带遥控器控制。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备制造商公章） ▲4.具有USB接口和SD卡接口，集成MP3播放模块，具有自动优先播放音频功能，数码屏可显示USB当前播放的曲目。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备制造商公章） 5.集成蓝牙模块，支持通过蓝牙手机播放音乐功能。 6.集成TUNER模块，具有FM收音机天线端口。 7.具备≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入。 8.通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3,MIC4, AUX1, AUX2，MP3。 9.支持2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω；输出功率≥500W。 10.支持宽电压供电：180V-240V 能正常工作。 | 7 | 台 |  |
| 2 | 音柱 | 1.室外防水音柱，喇叭单元：8"中低音×4+1.4"号角高音×2 2.频率响应（-10dB）：80Hz-16kHz 3.灵敏度（1m，1W）：94dB 4.功率@100V：160W | 14 | 只 | 6个学校室外大屏扩声，内嵌安装至大屏包边 |
| 3 | 拉杆音箱 | 1.内置50W功率放大器，采用超低失真BTL放大电路，搭配专业级高效喇叭单元（喇叭单元：1＂×1+12＂×1）。 2.内置支持U盘MP3解码。 3.内置专业级无线话筒系统，支持手持/耳戴无线扩声。 4.高低音增益控制电路，数码卡拉OK、高低音独立调节。 5.内置大容量蓄电池适用户外活动，使用适配器工作同时进行充电。 6.智能低电压断电保护电路。 7.可无线遥控控制 8.支持蓝牙播放 | 1 | 只 |  |
| 4 | 无线话筒 | 1.频率指标：530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道。 2.配套有一台主机+一手持无线话筒+一头戴无线话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:50Hz-16.5kHz。 5.发射机指标：手持麦克风内置螺旋天线，腰挂发射器采用1/4波长鞭状天线。 6.输出功率:30mW。 | 4 | 套 |  |
| 2、辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 1 | 根 |  |
| 2 | 其他配件 | 卡农座，单插头，莲花头，电工胶布等 | 1 | 批 | 根据现场实际情况按需另购 |

- 3、信息发布大屏

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一小学室内屏 |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 1.投标产品LED像素点间距≤1.86mm，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，SMD三合一封装。管芯采用SMD铜线封装，品牌指定为：日亚、科锐、亿光、国星。（要求提供管芯封装厂商的项目授权书）。中标供货后，业主有权将箱体样品送交管芯封装厂商检测，如有作假，追究责任。 2.显示屏有效显示尺寸：宽≥11.52m*高≥3.84m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是设计显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 3.投标产品单元尺寸：320mm*160mm；单元分辨率：172*86；像素密度：≥288906点/㎡;屏体正面为哑黑处理，反光率≤2%。 4.投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。 5.投标产品盲点率≤0.00001，无常亮点；整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003。 6.LED显示屏整屏平整度：≤0.10mm，箱体间缝隙：≤0.10mm。 7.投标产品灰度等级8-16Bit，灰度任意调节；亮度100nit，灰度等级14Bit，刷新2500Hz以上；亮度200nit，灰度等级≥14bit，刷新3200Hz以上；亮度500nit，灰度等级16bit，刷新3800Hz以上。 8.投标产品色彩16Bit，281万亿色；换帧频率50-120Hz；刷新率≥3840Hz；白平衡亮度≥600cd/㎡；亮度均匀性≥99%；色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内；对比度≥5000：1；色温2000K~10000K可调；模组机械强度≥5MP；水平和垂直视角≥170°。 9.投标产品亮度与视角，中央亮度为100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角60°时亮度衰减率≤10%。 10.组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟；具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。 11.投标产品支持多级调节，亮度0-600cd/㎡可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式。 12.高温、高湿工作:将受试样品放入60℃，90%RH环境中，通电工作48h，再恢复到常温。试验中、试验后受试样品外观结构和功能均应正常；高温、高湿存储:将受试样品放入70℃，90%RH环境中放置48h，再恢复到常温。试验后受试样品外观结构和功能均应正常；低温工作:将受试样品放入-20℃环境中，通电工作48h，再恢复到常温。试验中、试验后受试样品外观结构和功能均应正常；低温存储:将受试样品放入-20℃环境中，放置48h，再恢复到常温。试验前试验后受试样品外观结构和功能均应正常。 13.按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第l部分:通用要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃。 14.LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能；具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施。 15.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正。 16.按GB/T5169.16-2008对样品进行防火测试；产品整机阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的PCB阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的面罩阻燃防护等级满足HB阻燃等级要求。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效；需提供LED显示厂商针对此项目出具的原厂项目授权书及售后服务承诺函，若未能提供检测报告视为无效。 | ㎡ | 44.24 | 模组表贴式 |
| 2 | LED视频处理器 | 1.此项目配置：6个子板槽位，HDMI输入≥4路；网口输出≥32路。 2.投标产品支持双主控热备，当前主控异常后可以切换到备用主控工作，切换过程中电视墙画面无缝切换，无闪屏，无卡顿。 3.投标产品信号从输入至输出延时≤10ms。 4.投标产品支持热插拔，在正常工作状态下，板卡插拔后，电视墙视频可自动恢复。 5.投标产品支持最大8路4096*3840视频图像解码，实时解码延时≤200ms。 6.投标产品具备LED发送板，支持信号直接发送至LED端，不通过发送卡。设备最大支持带载2亿像素电视墙。 7.投标产品支持多客户端同时操作，布局内容实时同步。 8.投标产品支持亮度、对比度、饱和度、锐度设置，图像位置上、下、左、右可调。 9.投标产品支持窗口叠加，支持调整叠加顺序，叠加窗口数≥32。支持设置窗口锁定，关闭所有窗口时，锁定窗口不关闭。 10.投标产品支持底图叠加，最大支持叠加16384*8192分辨率的底图。 11.投标产品支持一拖多功能，一路视频可同时被多路输出解码；支持对同一信号源在不同屏幕中进行开关、缩放、移动、切换、全屏、平铺操作。 12.投标产品支持通过客户端对远程连接的设备进行实时抓屏，抓屏方式支持全屏抓屏和扩展屏抓屏。 13.投标产品支持8个电视墙，支持在客户端可视化操作电视墙，客户端同步预览电视墙显示的视频画面，最大可预览64个画面。 14.投标产品支持12路4K输入视频融合拼接功能， 15.投标产品支持将窗口、底图、字符叠加信息保存成场景，可一键调用。 16.投标产品支持电源备份，当一路电源模块出现异常时，系统可自动无缝切换到备用电源模块，电源切换过程中系统运行不受影响。 17.投标产品支持可视化运维，实时显示内存使用量、内存总量、CPU使用率、机箱温度计异常报警； 18.投标产品支持展示背板温度、单块解码板解码资源数； 19.投标产品支持自动保存断电前的运行参数，重新加电后可恢复到断电前状态。 20.投标产品支持客户端搜索信号源，支持模糊检索，可查看信号源是否在线。信号源中断后，上线时自动恢复连接，网络直连环境下，回恢复连接时间≤3s。 21.投标产品支持在客户端/IE浏览器下，设置密码时要求密码至少要求8位，并包含数字、大小写字母、特殊字符中的两种或两种以上组合。 22.投标产品具有两个千兆网络接口，支持负载均衡、IP过滤控制，支持实时显示网络负载状态。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效 | 台 | 1 |  |
| 3 | 接收卡 | 1.单卡最大带载256×512像素，最多支持32组RGB并行数据。 2.采用16个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。 6.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 7.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 8.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡。 9.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。 10.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 11.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 12.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 13.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件。 14.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效 | 张 | 108 | 数量可根据大屏调整，配套满足大屏正常使用即可 |
| 4 | 开关电源 | 全彩LED开关电源，转换效率超过86%，具有输出短路/过载保护，可靠性高、带载能力强，符合3C标准。 •可靠性高，负载能力强，符合3C要求。 •100%满负载老化试验。 •空气自然对流冷却。 •保护功能具有：短路/过载。 1.输出 直流电压4.5V5V；额定电流40A40A；电流范围0～40A0～40A；额定功率180W200W；纹波与噪声150mVp-p150mVp-p；电压调节范围±5%±10%；电压精度±1.0%±1.0%；线性调整率±0.5%±0.5%；负载调整率±2%±2%；启动、上升时间2000ms，50ms/230VAC负载100%；保持时间（Typ）20ms/230VAC负载100%；电压范围200～240VAC；频率范围47～63HZ输入；功率因数（Typ）PF≥0.5；效率（Typ）≥86%；交流电压230VAC2.5A；浪涌电流（Typ）60A/230VAC；泄漏电流<1mA/230VAC。 2.保护 过负载110～150%rated；短路输出端短路后电源保护，消除短路后可自动恢复输出。 3.环境 工作温度-20℃～+50℃(AC230V)(参考负载温度降额曲线)；工作湿度20～90%RH不凝固；储存温度-30～+85℃；储存湿度10～95%RH不凝固。 为保证大屏运行的稳定性，开关电源与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 | 台 | 216 | 标配2.5㎡三芯电源跳线 |
| 5 | 播控软件 | 1.控制系统，通过云服务器，可一键配置LED显示屏加载参数，或者手动进行显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率，显示屏连接等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示、红色、绿色、蓝色、白色等； 13.为保证软件的兼容及扩展性，播控软件与LED显示屏厂家为同一品牌，提供对应控制软件的软件著作权登记证书。（提供证明复印件并加盖单位公章） | 套 | 1 | 免费配套 |
| 6 | 配电箱 | 功能特点： 1、额定功率：60KW 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5、可以通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 技术参数 1.手动控制方式：启动按键/旋钮 2.自动控制方式：控制软件，多功能卡，远程 3.功率容量（KVA）：60KW 4.输入接线方式：3相4线&地线 5.输入电压（V）：380 6.输入频率（HZ）：50/60 7.输出接线方式：单相两线+地线，要均匀接入LED显示屏 8.输出电压（V）：交流220V 9.输出分路：单相交流220V 10.分路开关容量（A）：40A，单相 11.分路断路器安装：轨道安装 12.交流接触器型号：CJX2-5011 13.防雷：正泰 14.IP等级：IP44 与本项目显示屏配套使用；为确保兼容性及稳定性，配电系统和显示屏同品牌，提供配电柜的国家电子产品3C强制认证证书复印件。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 大屏支架 | 1.安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，采用环保型材，结构应便于安装和调试。 2.采用国标材料制作，定制装置，拆装方便；具备间距调节装置，可实现精确调节，显示模组之间的缝隙均匀，显示效果清晰；钢结构框架，所有材料采用国家标准材料施工制作，防锈防氧化处理。 3.底座高度60cm，需制作底部散力架，包边材料默认黑色不锈钢，具体根据现场情况及用户要求设计施工。 为保证结构的合理与稳定，供货厂家需具有钢结构设计，施工能力，需提供钢结构三级资质。 | ㎡ | 52 |  |
| 8 | 综合布线 | 强弱电材料动力电缆5*10mm²-1路；电源线电箱输出到屏体RVV3*4mm²-6路 控制台至电箱网线2根；电箱至屏体网线2根；控制台至屏体网线28根 强弱电材料槽式电缆桥架XQJC100*100 | 项 | 1 | 预设50m距离 |
| 9 | 控制电脑 | 不低于3.2GHz2G独显16G内存512GSSD | 台 | 1 |  |
| 10 | 辅材及备件 | 同批次模组2张、开关电源1台、接收卡1张、辅材1套 | 套 | 1 |  |
| 二 | 第二小学室内屏 |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 1.投标产品LED像素点间距≤1.86mm，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，SMD三合一封装。管芯采用SMD铜线封装，品牌指定为：日亚、科锐、亿光、国星。（要求提供管芯封装厂商的项目授权书）。中标供货后，业主有权将箱体样品送交管芯封装厂商检测，如有作假，追究责任。 2.显示屏有效显示尺寸：宽≥5.12m*高≥2.88m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是设计显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 3.投标产品单元尺寸：320mm*160mm；单元分辨率：172*86；像素密度：≥288906点/㎡;屏体正面为哑黑处理，反光率≤2%。 4.投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。 5.投标产品盲点率≤0.00001，无常亮点；整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003。 6.LED显示屏整屏平整度：≤0.10mm，箱体间缝隙：≤0.10mm。 7.投标产品灰度等级8-16Bit，灰度任意调节；亮度100nit，灰度等级14Bit，刷新2500Hz以上；亮度200nit，灰度等级≥14bit，刷新3200Hz以上；亮度500nit，灰度等级16bit，刷新3800Hz以上。 8.投标产品色彩16Bit，281万亿色；换帧频率50-120Hz；刷新率≥3840Hz；白平衡亮度≥600cd/㎡；亮度均匀性≥99%；色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内；对比度≥5000：1；色温2000K~10000K可调；模组机械强度≥5MP；水平和垂直视角≥170°。 9.投标产品亮度与视角，中央亮度为100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角60°时亮度衰减率≤10%。 10.组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟；具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。 11.投标产品支持多级调节，亮度0-600cd/㎡可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式。 12.高温、高湿工作:将受试样品放入60℃，90%RH环境中，通电工作48h，再恢复到常温。试验中、试验后受试样品外观结构和功能均应正常；高温、高湿存储:将受试样品放入70℃，90%RH环境中放置48h，再恢复到常温。试验后受试样品外观结构和功能均应正常；低温工作:将受试样品放入-20℃环境中，通电工作48h，再恢复到常温。试验中、试验后受试样品外观结构和功能均应正常；低温存储:将受试样品放入-20℃环境中，放置48h，再恢复到常温。试验前试验后受试样品外观结构和功能均应正常。 13.按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第l部分:通用要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃。 14.LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能；具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施。 15.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正。 16.按GB/T5169.16-2008对样品进行防火测试；产品整机阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的PCB阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的面罩阻燃防护等级满足HB阻燃等级要求。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效；需提供LED显示厂商针对此项目出具的原厂项目授权书及售后服务承诺函，若未能提供检测报告视为无效。 | ㎡ | 14.75 | 模组表贴式 |
| 2 | LED视频处理器 | 1.支持常见的视频接口，包括2路HDMI1.4，1路DVI，1路选配3G-SDI。 2.支持音频输入输出，支持HDMI伴随音频输入；支持3.5mm独立音频输入；支持3.5mm独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出。 3.支持3个窗口。 4.支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。 5.支持设备间备份设置。 6.视频输出最大带载高达650万像素。 7.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 8.支持创建10个用户场景作为模板保存，方便使用。 9.扩展子卡支持AP+WiFi无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。 10.为保证系统的兼容及稳定性，控制系统与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效 | 台 | 1 |  |
| 3 | 接收卡 | 1.单卡最大带载256×512像素，最多支持32组RGB并行数据。 2.采用16个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。 7.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 8.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 9.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡。 10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。 11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件。 15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 16.为保证系统的兼容及稳定性，控制系统与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效 | 张 | 32 | 数量可根据大屏调整，配套满足大屏正常使用即可 |
| 4 | 开关电源 | 全彩LED开关电源，转换效率超过86%，具有输出短路/过载保护，可靠性高、带载能力强，符合3C标准。 •可靠性高，负载能力强，符合3C要求。 •100%满负载老化试验。 •空气自然对流冷却。 •保护功能具有：短路/过载。 1.输出 直流电压4.5V5V；额定电流40A40A；电流范围0～40A0～40A；额定功率180W200W；纹波与噪声150mVp-p150mVp-p；电压调节范围±5%±10%；电压精度±1.0%±1.0%；线性调整率±0.5%±0.5%；负载调整率±2%±2%；启动、上升时间2000ms，50ms/230VAC负载100%；保持时间（Typ）20ms/230VAC负载100%；电压范围200～240VAC；频率范围47～63HZ输入；功率因数（Typ）PF≥0.5；效率（Typ）≥86%；交流电压230VAC2.5A；浪涌电流（Typ）60A/230VAC；泄漏电流<1mA/230VAC。 2.保护 过负载110～150%rated；短路输出端短路后电源保护，消除短路后可自动恢复输出。 3.环境 工作温度-20℃～+50℃(AC230V)(参考负载温度降额曲线)；工作湿度20～90%RH不凝固；储存温度-30～+85℃；储存湿度10～95%RH不凝固。 为保证大屏运行的稳定性，开关电源与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 | 台 | 72 | 标配2.5㎡三芯电源跳线 |
| 5 | 播控软件 | 1.控制系统，通过云服务器，可一键配置LED显示屏加载参数，或者手动进行显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率，显示屏连接等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示、红色、绿色、蓝色、白色等； 13.为保证软件的兼容及扩展性，播控软件与LED显示屏厂家为同一品牌，提供对应控制软件的软件著作权登记证书。（提供证明复印件并加盖单位公章） | 套 | 1 | 免费配套 |
| 6 | 配电箱 | 功能特点： 1、额定功率：20KW 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5、可以通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 技术参数 1.手动控制方式：启动按键/旋钮 2.自动控制方式：控制软件，多功能卡，远程 3.功率容量（KVA）：20KW 4.输入接线方式：3相4线&地线 5.输入电压（V）：380 6.输入频率（HZ）：50/60 7.输出接线方式：单相两线+地线，要均匀接入LED显示屏 8.输出电压（V）：交流220V 9.输出分路：单相交流220V 10.分路开关容量（A）：40A，单相 11.分路断路器安装：轨道安装 12.交流接触器型号：CJX2-5011 13.防雷：正泰 14.IP等级：IP44 与本项目显示屏配套使用；为确保兼容性及稳定性，配电系统和显示屏同品牌，提供配电柜的国家电子产品3C强制认证证书复印件。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 大屏支架 | 1.安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，采用环保型材，结构应便于安装和调试。 2.采用国标材料制作，定制装置，拆装方便；具备间距调节装置，可实现精确调节，显示模组之间的缝隙均匀，显示效果清晰；钢结构框架，所有材料采用国家标准材料施工制作，防锈防氧化处理。 为保证结构的合理与稳定，供货厂家需具有钢结构设计，施工能力，需提供钢结构三级资质。 | ㎡ | 15.56 |  |
| 8 | 综合布线 | 强弱电材料动力电缆5*6mm²-1路；电源线电箱输出到屏体RVV3*4mm²-3路 控制台至电箱网线2根；电箱至屏体网线2根；控制台至屏体网线8根 强弱电材料槽式电缆桥架XQJC100*100 | 项 | 1 | 预设30m距离 |
| 9 | 控制电脑 | 不低于3.2GHz2G独显16G内存512GSSD | 台 | 1 |  |
| 10 | 辅材及备件 | 同批次模组2张、开关电源1台、接收卡1张、安装施工辅材1套 | 套 | 1 |  |
| 三 | 第五小学室内屏 |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 1.投标产品LED像素点间距≤1.86mm，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，SMD三合一封装。管芯采用SMD铜线封装，品牌指定为：日亚、科锐、亿光、国星。（要求提供管芯封装厂商的项目授权书）。中标供货后，业主有权将箱体样品送交管芯封装厂商检测，如有作假，追究责任。 2.显示屏有效显示尺寸：宽≥5.12m*高≥2.88m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是设计显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 3.投标产品单元尺寸：320mm*160mm；单元分辨率：172*86；像素密度：≥288906点/㎡;屏体正面为哑黑处理，反光率≤2%。 4.投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。 5.投标产品盲点率≤0.00001，无常亮点；整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003。 6.LED显示屏整屏平整度：≤0.10mm，箱体间缝隙：≤0.10mm。 7.投标产品灰度等级8-16Bit，灰度任意调节；亮度100nit，灰度等级14Bit，刷新2500Hz以上；亮度200nit，灰度等级≥14bit，刷新3200Hz以上；亮度500nit，灰度等级16bit，刷新3800Hz以上。 8.投标产品色彩16Bit，281万亿色；换帧频率50-120Hz；刷新率≥3840Hz；白平衡亮度≥600cd/㎡；亮度均匀性≥99%；色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内；对比度≥5000：1；色温2000K~10000K可调；模组机械强度≥5MP；水平和垂直视角≥170°。 9.投标产品亮度与视角，中央亮度为100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角60°时亮度衰减率≤10%。 10.组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟；具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。 11.投标产品支持多级调节，亮度0-600cd/㎡可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式。 12.高温、高湿工作:将受试样品放入60℃，90%RH环境中，通电工作48h，再恢复到常温。试验中、试验后受试样品外观结构和功能均应正常；高温、高湿存储:将受试样品放入70℃，90%RH环境中放置48h，再恢复到常温。试验后受试样品外观结构和功能均应正常；低温工作:将受试样品放入-20℃环境中，通电工作48h，再恢复到常温。试验中、试验后受试样品外观结构和功能均应正常；低温存储:将受试样品放入-20℃环境中，放置48h，再恢复到常温。试验前试验后受试样品外观结构和功能均应正常。 13.按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第l部分:通用要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃。 14.LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能；具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施。 15.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正。 16.按GB/T5169.16-2008对样品进行防火测试；产品整机阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的PCB阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的面罩阻燃防护等级满足HB阻燃等级要求。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效；需提供LED显示厂商针对此项目出具的原厂项目授权书及售后服务承诺函，若未能提供检测报告视为无效。 | ㎡ | 13.93 | 模组表贴式 |
| 2 | LED视频处理器 | 1.支持常见的视频接口，包括2路HDMI1.4，1路DVI，1路选配3G-SDI。 2.支持音频输入输出，支持HDMI伴随音频输入；支持3.5mm独立音频输入；支持3.5mm独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出。 3.支持3个窗口。 4.支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。 5.支持设备间备份设置。 6.视频输出最大带载高达650万像素。 7.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 8.支持创建10个用户场景作为模板保存，方便使用。 9.扩展子卡支持AP+WiFi无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。 10.为保证系统的兼容及稳定性，控制系统与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效 | 台 | 1 |  |
| 3 | 接收卡 | 1.单卡最大带载256×512像素，最多支持32组RGB并行数据。 2.采用16个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。 7.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 8.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 9.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡。 10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。 11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件。 15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 16.为保证系统的兼容及稳定性，控制系统与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效 | 张 | 32 | 数量可根据大屏调整，配套满足大屏正常使用即可 |
| 4 | 开关电源 | 全彩LED开关电源，转换效率超过85%，具有输出短路/过载保护，可靠性高、带载能力强，符合3C标准。•可靠性高，负载能力强，符合3C要求。 •100%满负载老化试验。 •空气自然对流冷却。 •保护功能具有：短路/过载。 1.输出 直流电压4.5V5V；额定电流40A40A；电流范围0～40A0～40A；额定功率180W200W；纹波与噪声150mVp-p150mVp-p；电压调节范围±5%±10%；电压精度±1.0%±1.0%；线性调整率±0.5%±0.5%；负载调整率±2%±2%；启动、上升时间2000ms，50ms/230VAC负载100%；保持时间（Typ）20ms/230VAC负载100%；电压范围200～240VAC；频率范围47～63HZ输入；功率因数（Typ）PF≥0.5；效率（Typ）≥86%；交流电压230VAC2.5A；浪涌电流（Typ）60A/230VAC；泄漏电流<1mA/230VAC。 2.保护 过负载110～150%rated；短路输出端短路后电源保护，消除短路后可自动恢复输出。 3.环境 工作温度-20℃～+50℃(AC230V)(参考负载温度降额曲线)；工作湿度20～90%RH不凝固；储存温度-30～+85℃；储存湿度10～95%RH不凝固。 为保证大屏运行的稳定性，开关电源与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 | 台 | 68 | 标配2.5㎡三芯电源跳线 |
| 5 | 播控软件 | 1.通过云服务器，可一键配置LED显示屏加载参数，或者手动进行显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率，显示屏连接等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示、红色、绿色、蓝色、白色等； 13.为保证软件的兼容及扩展性，播控软件与LED显示屏厂家为同一品牌，提供对应控制软件的软件著作权登记证书。（提供证明复印件并加盖单位公章） | 套 | 1 | 免费配套 |
| 6 | 配电箱 | 功能特点： 1、额定功率：20KW 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5、可以通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 技术参数 1.手动控制方式：启动按键/旋钮 2.自动控制方式：控制软件，多功能卡，远程 3.功率容量（KVA）：20KW 4.输入接线方式：3相4线&地线 5.输入电压（V）：380 6.输入频率（HZ）：50/60 7.输出接线方式：单相两线+地线，要均匀接入LED显示屏 8.输出电压（V）：交流220V 9.输出分路：单相交流220V 10.分路开关容量（A）：40A，单相 11.分路断路器安装：轨道安装 12.交流接触器型号：CJX2-5011 13.防雷：正泰 14.IP等级：IP44 与本项目显示屏配套使用；为确保兼容性及稳定性，配电系统和显示屏同品牌，提供配电柜的国家电子产品3C强制认证证书复印件。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 大屏支架 | 1.安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，采用环保型材，结构应便于安装和调试。 2.采用国标材料制作，定制装置，拆装方便；具备间距调节装置，可实现精确调节，显示模组之间的缝隙均匀，显示效果清晰；钢结构框架，所有材料采用国家标准材料施工制作，防锈防氧化处理。 为保证结构的合理与稳定，供货厂家需具有钢结构设计，施工能力，需提供钢结构三级资质。 | ㎡ | 15.56 |  |
| 8 | 综合布线 | 强弱电材料动力电缆5*6mm²-1路；电源线电箱输出到屏体RVV3*4mm²-3路 控制台至电箱网线2根；电箱至屏体网线2根；控制台至屏体网线8根 强弱电材料槽式电缆桥架XQJC100*100 | 项 | 1 | 预设30m距离 |
| 9 | 控制电脑 | 不低于3.2GHz2G独显16G内存512GSSD | 台 | 1 |  |
| 10 | 辅材及备件 | 同批次模组2张、开关电源1台、接收卡1张、安装施工辅材1套 | 套 | 1 |  |
| 四 | 第六小学室内屏 |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 1.投标产品LED像素点间距≤1.86mm，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，SMD三合一封装。管芯采用SMD铜线封装，品牌指定为：日亚、科锐、亿光、国星。（要求提供管芯封装厂商的项目授权书）。中标供货后，业主有权将箱体样品送交管芯封装厂商检测，如有作假，追究责任。 2.显示屏有效显示尺寸：宽≥7.04m*高≥3.84m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是设计显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 3.投标产品单元尺寸：320mm*160mm；单元分辨率：172*86；像素密度：≥288906点/㎡;屏体正面为哑黑处理，反光率≤2%。 4.投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。 5.投标产品盲点率≤0.00001，无常亮点；整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003。 6.LED显示屏整屏平整度：≤0.10mm，箱体间缝隙：≤0.10mm。 7.投标产品灰度等级8-16Bit，灰度任意调节；亮度100nit，灰度等级14Bit，刷新2500Hz以上；亮度200nit，灰度等级≥14bit，刷新3200Hz以上；亮度500nit，灰度等级16bit，刷新3800Hz以上。 8.投标产品色彩16Bit，281万亿色；换帧频率50-120Hz；刷新率≥3840Hz；白平衡亮度≥600cd/㎡；亮度均匀性≥99%；色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内；对比度≥5000：1；色温2000K~10000K可调；模组机械强度≥5MP；水平和垂直视角≥170°。 9.投标产品亮度与视角，中央亮度为100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角60°时亮度衰减率≤10%。 10.组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟；具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。 11.投标产品支持多级调节，亮度0-600cd/㎡可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式。 12.高温、高湿工作:将受试样品放入60℃，90%RH环境中，通电工作48h，再恢复到常温。试验中、试验后受试样品外观结构和功能均应正常；高温、高湿存储:将受试样品放入70℃，90%RH环境中放置48h，再恢复到常温。试验后受试样品外观结构和功能均应正常；低温工作:将受试样品放入-20℃环境中，通电工作48h，再恢复到常温。试验中、试验后受试样品外观结构和功能均应正常；低温存储:将受试样品放入-20℃环境中，放置48h，再恢复到常温。试验前试验后受试样品外观结构和功能均应正常。 13.按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第l部分:通用要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃。 14.LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能；具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施。 15.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正。 16.按GB/T5169.16-2008对样品进行防火测试；产品整机阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的PCB阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的面罩阻燃防护等级满足HB阻燃等级要求。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效；需提供LED显示厂商针对此项目出具的原厂项目授权书及售后服务承诺函，若未能提供检测报告视为无效。 | ㎡ | 27.03 | 模组表贴式 |
| 2 | LED视频处理器 | 1.拥有完备的视频输入接口，1路HDMI2.0，4路DVI，1路3G-SDI。 2.多输出，大带载，支持16路网口和4路光纤输出，带载高达1040万像素。 3.支持HDR输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 4.支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。 5.多窗口显示，支持5窗口任意布局。 6.支持预监输出画面，将预监内容通过HDMI发送到显示器显示。 7.支持智能控制软件进行操作控制。 8.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； 9.支持场景预设，最多可创建10个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 10.支持EDID管理，支持用户自定义EDID和预设EDID。 11.设备可一键开启或关闭对应图层显示，提供更灵活的操作手段，增强产品实用性能。 12.通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息，增强产品实用性能。 13.为保证系统的兼容及稳定性，控制系统与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效 | 台 | 1 |  |
| 3 | 接收卡 | 1.单卡最大带载256×512像素，最多支持32组RGB并行数据。 2.采用16个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。 7.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 8.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 9.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡。 10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。 11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件。 15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 16.为保证系统的兼容及稳定性，控制系统与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效 | 张 | 66 | 数量可根据大屏调整，配套满足大屏正常使用即可 |
| 4 | 开关电源 | 全彩LED开关电源，转换效率超过85%，具有输出短路/过载保护，可靠性高、带载能力强，符合3C标准。•可靠性高，负载能力强，符合3C要求。 •100%满负载老化试验。 •空气自然对流冷却。 •保护功能具有：短路/过载。 1.输出 直流电压4.5V5V；额定电流40A40A；电流范围0～40A0～40A；额定功率180W200W；纹波与噪声150mVp-p150mVp-p；电压调节范围±5%±10%；电压精度±1.0%±1.0%；线性调整率±0.5%±0.5%；负载调整率±2%±2%；启动、上升时间2000ms，50ms/230VAC负载100%；保持时间（Typ）20ms/230VAC负载100%；电压范围200～240VAC；频率范围47～63HZ输入；功率因数（Typ）PF≥0.5；效率（Typ）≥86%；交流电压230VAC2.5A；浪涌电流（Typ）60A/230VAC；泄漏电流<1mA/230VAC。 2.保护 过负载110～150%rated；短路输出端短路后电源保护，消除短路后可自动恢复输出。 3.环境 工作温度-20℃～+50℃(AC230V)(参考负载温度降额曲线)；工作湿度20～90%RH不凝固；储存温度-30～+85℃；储存湿度10～95%RH不凝固。 为保证大屏运行的稳定性，开关电源与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 | 台 | 132 | 标配2.5㎡三芯电源跳线 |
| 5 | 播控软件 | 1.控制系统，通过云服务器，可一键配置LED显示屏加载参数，或者手动进行显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率，显示屏连接等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示、红色、绿色、蓝色、白色等； 13.为保证软件的兼容及扩展性，播控软件与LED显示屏厂家为同一品牌，提供对应控制软件的软件著作权登记证书。（提供证明复印件并加盖单位公章） | 套 | 1 | 免费配套 |
| 6 | 配电箱 | 功能特点： 1、额定功率：40KW 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5、可以通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 技术参数 1.手动控制方式：启动按键/旋钮 2.自动控制方式：控制软件，多功能卡，远程 3.功率容量（KVA）：40KW 4.输入接线方式：3相4线&地线 5.输入电压（V）：380 6.输入频率（HZ）：50/60 7.输出接线方式：单相两线+地线，要均匀接入LED显示屏 8.输出电压（V）：交流220V 9.输出分路：单相交流220V 10.分路开关容量（A）：40A，单相 11.分路断路器安装：轨道安装 12.交流接触器型号：CJX2-5011 13.防雷：正泰 14.IP等级：IP44 与本项目显示屏配套使用；为确保兼容性及稳定性，配电系统和显示屏同品牌，提供配电柜的国家电子产品3C强制认证证书复印件。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 大屏支架 | 1.安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，采用环保型材，结构应便于安装和调试。 2.采用国标材料制作，定制装置，拆装方便；具备间距调节装置，可实现精确调节，显示模组之间的缝隙均匀，显示效果清晰；钢结构框架，所有材料采用国家标准材料施工制作，防锈防氧化处理。 为保证结构的合理与稳定，供货厂家需具有钢结构设计，施工能力，需提供钢结构三级资质。 | ㎡ | 28.13 |  |
| 8 | 综合布线 | 强弱电材料动力电缆5*10mm²-1路；电源线电箱输出到屏体RVV3*4mm²-4路 控制台至电箱网线2根；电箱至屏体网线2根；控制台至屏体网线16根 强弱电材料槽式电缆桥架XQJC100*100 | 项 | 1 | 预设30m距离 |
| 9 | 控制电脑 | 不低于3.2GHz2G独显16G内存512GSSD | 台 | 1 |  |
| 10 | 辅材及备件 | 同批次模组2张、开关电源1台、接收卡1张、安装施工辅材1套 | 套 | 1 |  |
| 五 | 高级中学室内屏 |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 1.投标产品LED像素点间距≤1.86mm，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，SMD三合一封装。管芯采用SMD铜线封装，品牌指定为：日亚、科锐、亿光、国星。（要求提供管芯封装厂商的项目授权书）。中标供货后，业主有权将箱体样品送交管芯封装厂商检测，如有作假，追究责任。 2.显示屏有效显示尺寸：宽≥11.52m*高≥3.84m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是设计显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 3.投标产品单元尺寸：320mm*160mm；单元分辨率：172*86；像素密度：≥288906点/㎡;屏体正面为哑黑处理，反光率≤2%。 4.投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。 5.投标产品盲点率≤0.00001，无常亮点；整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003。 6.LED显示屏整屏平整度：≤0.10mm，箱体间缝隙：≤0.10mm。 7.投标产品灰度等级8-16Bit，灰度任意调节；亮度100nit，灰度等级14Bit，刷新2500Hz以上；亮度200nit，灰度等级≥14bit，刷新3200Hz以上；亮度500nit，灰度等级16bit，刷新3800Hz以上。 8.投标产品色彩16Bit，281万亿色；换帧频率50-120Hz；刷新率≥3840Hz；白平衡亮度≥600cd/㎡；亮度均匀性≥99%；色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内；对比度≥5000：1；色温2000K~10000K可调；模组机械强度≥5MP；水平和垂直视角≥170°。 9.投标产品亮度与视角，中央亮度为100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角60°时亮度衰减率≤10%。 10.组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟；具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。 11.投标产品支持多级调节，亮度0-600cd/㎡可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式。 12.高温、高湿工作:将受试样品放入60℃，90%RH环境中，通电工作48h，再恢复到常温。试验中、试验后受试样品外观结构和功能均应正常；高温、高湿存储:将受试样品放入70℃，90%RH环境中放置48h，再恢复到常温。试验后受试样品外观结构和功能均应正常；低温工作:将受试样品放入-20℃环境中，通电工作48h，再恢复到常温。试验中、试验后受试样品外观结构和功能均应正常；低温存储:将受试样品放入-20℃环境中，放置48h，再恢复到常温。试验前试验后受试样品外观结构和功能均应正常。 13.按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第l部分:通用要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃。 14.LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能；具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施。 15.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正。 16.按GB/T5169.16-2008对样品进行防火测试；产品整机阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的PCB阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的面罩阻燃防护等级满足HB阻燃等级要求。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效；需提供LED显示厂商针对此项目出具的原厂项目授权书及售后服务承诺函，若未能提供检测报告视为无效。 | ㎡ | 44.24 | 模组表贴式 |
| 2 | LED视频处理器 | 1.此项目配置：6个子板槽位，HDMI输入≥4路；网口输出≥32路。 2.投标产品支持双主控热备，当前主控异常后可以切换到备用主控工作，切换过程中电视墙画面无缝切换，无闪屏，无卡顿。 3.投标产品信号从输入至输出延时≤10ms。 4.投标产品支持热插拔，在正常工作状态下，板卡插拔后，电视墙视频可自动恢复。 5.投标产品支持最大8路4096*3840视频图像解码，实时解码延时≤200ms。 6.投标产品具备LED发送板，支持信号直接发送至LED端，不通过发送卡。设备最大支持带载2亿像素电视墙。 7.投标产品支持多客户端同时操作，布局内容实时同步。 8.投标产品支持亮度、对比度、饱和度、锐度设置，图像位置上、下、左、右可调。 9.投标产品支持窗口叠加，支持调整叠加顺序，叠加窗口数≥32。支持设置窗口锁定，关闭所有窗口时，锁定窗口不关闭。 10.投标产品支持底图叠加，最大支持叠加16384*8192分辨率的底图。 11.投标产品支持一拖多功能，一路视频可同时被多路输出解码；支持对同一信号源在不同屏幕中进行开关、缩放、移动、切换、全屏、平铺操作。 12.投标产品支持通过客户端对远程连接的设备进行实时抓屏，抓屏方式支持全屏抓屏和扩展屏抓屏。 13.投标产品支持8个电视墙，支持在客户端可视化操作电视墙，客户端同步预览电视墙显示的视频画面，最大可预览64个画面。 14.投标产品支持12路4K输入视频融合拼接功能， 15.投标产品支持将窗口、底图、字符叠加信息保存成场景，可一键调用。 16.投标产品支持电源备份，当一路电源模块出现异常时，系统可自动无缝切换到备用电源模块，电源切换过程中系统运行不受影响。 17.投标产品支持可视化运维，实时显示内存使用量、内存总量、CPU使用率、机箱温度计异常报警； 18.投标产品支持展示背板温度、单块解码板解码资源数； 19.投标产品支持自动保存断电前的运行参数，重新加电后可恢复到断电前状态。 20.投标产品支持客户端搜索信号源，支持模糊检索，可查看信号源是否在线。信号源中断后，上线时自动恢复连接，网络直连环境下，回恢复连接时间≤3s。 21.投标产品支持在客户端/IE浏览器下，设置密码时要求密码至少要求8位，并包含数字、大小写字母、特殊字符中的两种或两种以上组合。 22.投标产品具有两个千兆网络接口，支持负载均衡、IP过滤控制，支持实时显示网络负载状态。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效 | 台 | 1 | 4路HDMI输入；32路千兆网口输出 |
| 3 | 接收卡 | 1.单卡最大带载256×512像素，最多支持32组RGB并行数据。 2.采用16个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。 7.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 8.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 9.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡。 10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。 11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件。 15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 16.为保证系统的兼容及稳定性，控制系统与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效 | 张 | 108 | 数量可根据大屏调整，配套满足大屏正常使用即可 |
| 4 | 开关电源 | 全彩LED开关电源，转换效率超过85%，具有输出短路/过载保护，可靠性高、带载能力强，符合3C标准。•可靠性高，负载能力强，符合3C要求。 •100%满负载老化试验。 •空气自然对流冷却。 •保护功能具有：短路/过载。 1.输出 直流电压4.5V5V；额定电流40A40A；电流范围0～40A0～40A；额定功率180W200W；纹波与噪声150mVp-p150mVp-p；电压调节范围±5%±10%；电压精度±1.0%±1.0%；线性调整率±0.5%±0.5%；负载调整率±2%±2%；启动、上升时间2000ms，50ms/230VAC负载100%；保持时间（Typ）20ms/230VAC负载100%；电压范围200～240VAC；频率范围47～63HZ输入；功率因数（Typ）PF≥0.5；效率（Typ）≥86%；交流电压230VAC2.5A；浪涌电流（Typ）60A/230VAC；泄漏电流<1mA/230VAC。 2.保护 过负载110～150%rated；短路输出端短路后电源保护，消除短路后可自动恢复输出。 3.环境 工作温度-20℃～+50℃(AC230V)(参考负载温度降额曲线)；工作湿度20～90%RH不凝固；储存温度-30～+85℃；储存湿度10～95%RH不凝固。 为保证大屏运行的稳定性，开关电源与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 | 台 | 216 | 标配2.5㎡三芯电源跳线 |
| 5 | 播控软件 | 1.控制系统，通过云服务器，可一键配置LED显示屏加载参数，或者手动进行显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率，显示屏连接等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示、红色、绿色、蓝色、白色等； 13.为保证软件的兼容及扩展性，播控软件与LED显示屏厂家为同一品牌，提供对应控制软件的软件著作权登记证书。（提供证明复印件并加盖单位公章） | 套 | 1 | 免费配套 |
| 6 | 配电箱 | 功能特点： 1、额定功率：60KW 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5、可以通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 技术参数 1.手动控制方式：启动按键/旋钮 2.自动控制方式：控制软件，多功能卡，远程 3.功率容量（KVA）：60KW 4.输入接线方式：3相4线&地线 5.输入电压（V）：380 6.输入频率（HZ）：50/60 7.输出接线方式：单相两线+地线，要均匀接入LED显示屏 8.输出电压（V）：交流220V 9.输出分路：单相交流220V 10.分路开关容量（A）：40A，单相 11.分路断路器安装：轨道安装 12.交流接触器型号：CJX2-5011 13.防雷：正泰 14.IP等级：IP44 与本项目显示屏配套使用；为确保兼容性及稳定性，配电系统和显示屏同品牌，提供配电柜的国家电子产品3C强制认证证书复印件。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 大屏支架 | 1.安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，采用环保型材，结构应便于安装和调试。 2.采用国标材料制作，定制装置，拆装方便；具备间距调节装置，可实现精确调节，显示模组之间的缝隙均匀，显示效果清晰；钢结构框架，所有材料采用国家标准材料施工制作，防锈防氧化处理。 3.底座高度60cm，需制作底部散力架，包边材料默认黑色不锈钢，具体根据现场情况及用户要求设计施工。 为保证结构的合理与稳定，供货厂家需具有钢结构设计，施工能力，需提供钢结构三级资质。 | ㎡ | 52 |  |
| 8 | 综合布线 | 强弱电材料动力电缆5*10mm²-1路；电源线电箱输出到屏体RVV3*4mm²-6路 控制台至电箱网线2根；电箱至屏体网线2根；控制台至屏体网线28根 强弱电材料槽式电缆桥架XQJC100*100 | 项 | 1 | 预设50m距离 |
| 9 | 控制电脑 | 不低于3.2GHz2G独显16G内存512GSSD | 台 | 1 |  |
| 10 | 辅材及备件 | 同批次模组2张、开关电源1台、接收卡1张、安装施工辅材1套 | 套 | 1 |  |
| 六 | 青少年活动中学室内屏 |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 1.投标产品LED像素点间距≤1.86mm，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，SMD三合一封装。管芯采用SMD铜线封装，品牌指定为：日亚、科锐、亿光、国星。（要求提供管芯封装厂商的项目授权书）。中标供货后，业主有权将箱体样品送交管芯封装厂商检测，如有作假，追究责任。 2.显示屏有效显示尺寸：宽≥6.08m*高≥3.36m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是设计显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 3.投标产品单元尺寸：320mm*160mm；单元分辨率：172*86；像素密度：≥288906点/㎡;屏体正面为哑黑处理，反光率≤2%。 4.投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。 5.投标产品盲点率≤0.00001，无常亮点；整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003。 6.LED显示屏整屏平整度：≤0.10mm，箱体间缝隙：≤0.10mm。 7.投标产品灰度等级8-16Bit，灰度任意调节；亮度100nit，灰度等级14Bit，刷新2500Hz以上；亮度200nit，灰度等级≥14bit，刷新3200Hz以上；亮度500nit，灰度等级16bit，刷新3800Hz以上。 8.投标产品色彩16Bit，281万亿色；换帧频率50-120Hz；刷新率≥3840Hz；白平衡亮度≥600cd/㎡；亮度均匀性≥99%；色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内；对比度≥5000：1；色温2000K~10000K可调；模组机械强度≥5MP；水平和垂直视角≥170°。 9.投标产品亮度与视角，中央亮度为100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角60°时亮度衰减率≤10%。 10.组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟；具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。 11.投标产品支持多级调节，亮度0-600cd/㎡可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式。 12.高温、高湿工作:将受试样品放入60℃，90%RH环境中，通电工作48h，再恢复到常温。试验中、试验后受试样品外观结构和功能均应正常；高温、高湿存储:将受试样品放入70℃，90%RH环境中放置48h，再恢复到常温。试验后受试样品外观结构和功能均应正常；低温工作:将受试样品放入-20℃环境中，通电工作48h，再恢复到常温。试验中、试验后受试样品外观结构和功能均应正常；低温存储:将受试样品放入-20℃环境中，放置48h，再恢复到常温。试验前试验后受试样品外观结构和功能均应正常。 13.按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第l部分:通用要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃。 14.LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能；具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施。 15.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正。 16.按GB/T5169.16-2008对样品进行防火测试；产品整机阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的PCB阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的面罩阻燃防护等级满足HB阻燃等级要求。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效；需提供LED显示厂商针对此项目出具的原厂项目授权书及售后服务承诺函，若未能提供检测报告视为无效。 | ㎡ | 20.43 | 模组表贴式 |
| 2 | LED视频处理器 | 1.拥有完备的视频输入接口，1路HDMI2.0，4路DVI，1路3G-SDI。 2.多输出，大带载，支持16路网口和4路光纤输出，带载高达1040万像素。 3.支持HDR输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 4.支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。 5.多窗口显示，支持5窗口任意布局。 6.支持预监输出画面，将预监内容通过HDMI发送到显示器显示。 7.支持智能控制软件进行操作控制。 8.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； 9.支持场景预设，最多可创建10个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 10.支持EDID管理，支持用户自定义EDID和预设EDID。 11.设备可一键开启或关闭对应图层显示，提供更灵活的操作手段，增强产品实用性能。 12.通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息，增强产品实用性能。 13.为保证系统的兼容及稳定性，控制系统与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效 | 台 | 1 |  |
| 3 | 接收卡 | 1.单卡最大带载256×512像素，最多支持32组RGB并行数据。 2.采用16个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。 7.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 8.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 9.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡。 10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。 11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件。 15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 16.为保证系统的兼容及稳定性，控制系统与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效 | 张 | 57 | 数量可根据大屏调整，配套满足大屏正常使用即可 |
| 4 | 开关电源 | 全彩LED开关电源，转换效率超过85%，具有输出短路/过载保护，可靠性高、带载能力强，符合3C标准。•可靠性高，负载能力强，符合3C要求。 •100%满负载老化试验。 •空气自然对流冷却。 •保护功能具有：短路/过载。 1.输出 直流电压4.5V5V；额定电流40A40A；电流范围0～40A0～40A；额定功率180W200W；纹波与噪声150mVp-p150mVp-p；电压调节范围±5%±10%；电压精度±1.0%±1.0%；线性调整率±0.5%±0.5%；负载调整率±2%±2%；启动、上升时间2000ms，50ms/230VAC负载100%；保持时间（Typ）20ms/230VAC负载100%；电压范围200～240VAC；频率范围47～63HZ输入；功率因数（Typ）PF≥0.5；效率（Typ）≥86%；交流电压230VAC2.5A；浪涌电流（Typ）60A/230VAC；泄漏电流<1mA/230VAC。 2.保护 过负载110～150%rated；短路输出端短路后电源保护，消除短路后可自动恢复输出。 3.环境 工作温度-20℃～+50℃(AC230V)(参考负载温度降额曲线)；工作湿度20～90%RH不凝固；储存温度-30～+85℃；储存湿度10～95%RH不凝固。 为保证大屏运行的稳定性，开关电源与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 | 台 | 100 | 标配2.5㎡三芯电源跳线 |
| 5 | 播控软件 | 1.控制系统，通过云服务器，可一键配置LED显示屏加载参数，或者手动进行显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率，显示屏连接等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示、红色、绿色、蓝色、白色等； 13.为保证软件的兼容及扩展性，播控软件与LED显示屏厂家为同一品牌，提供对应控制软件的软件著作权登记证书。（提供证明复印件并加盖单位公章） | 套 | 1 | 免费配套 |
| 6 | 配电箱 | 功能特点： 1、额定功率：20KW 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5、可以通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 技术参数 1.手动控制方式：启动按键/旋钮 2.自动控制方式：控制软件，多功能卡，远程 3.功率容量（KVA）：20KW 4.输入接线方式：3相4线&地线 5.输入电压（V）：380 6.输入频率（HZ）：50/60 7.输出接线方式：单相两线+地线，要均匀接入LED显示屏 8.输出电压（V）：交流220V 9.输出分路：单相交流220V 10.分路开关容量（A）：40A，单相 11.分路断路器安装：轨道安装 12.交流接触器型号：CJX2-5011 13.防雷：正泰 14.IP等级：IP44 与本项目显示屏配套使用；为确保兼容性及稳定性，配电系统和显示屏同品牌，提供配电柜的国家电子产品3C强制认证证书复印件。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 大屏支架 | 1.安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，采用环保型材，结构应便于安装和调试。 2.采用国标材料制作，定制装置，拆装方便；具备间距调节装置，可实现精确调节，显示模组之间的缝隙均匀，显示效果清晰；钢结构框架，所有材料采用国家标准材料施工制作，防锈防氧化处理。 3.底座高度40cm，需制作底部散力架，包边材料默认黑色不锈钢，具体根据现场情况及用户要求设计施工。 为保证结构的合理与稳定，供货厂家需具有钢结构设计，施工能力，需提供钢结构三级资质。 | ㎡ | 23.79 |  |
| 8 | 综合布线 | 强弱电材料动力电缆5*6mm²-1路；电源线电箱输出到屏体RVV3*4mm²-4路 控制台至电箱网线2根；电箱至屏体网线2根；控制台至屏体网线10根 强弱电材料槽式电缆桥架XQJC100*100 | 项 | 1 | 预设30m距离 |
| 9 | 控制电脑 | 不低于3.2GHz2G独显16G内存512GSSD | 台 | 1 |  |
| 10 | 辅材及备件 | 同批次模组2张、开关电源1台、接收卡1张、安装施工辅材1套 | 套 | 1 |  |
| 七 | 第一小学室外屏 |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 1.投标产品像素点间距≤4mm，LED灯管的每个像素点由1纯红1纯绿1纯蓝三像素构成。管芯采用SMD铜线封装，品牌指定为：日亚、科锐、亿光、国星。（要求提供管芯封装厂商的项目授权书）。中标供货后，业主有权将箱体样品送交管芯封装厂商检测，如有作假，追究责任。 2.投标产品显示屏有效显示尺寸：宽≥6.72m,，高≥3.2m，要求不得负偏离，误差不得超过±1%。 3.亮度0-4500cd/m2可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式。 4.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正。 5.每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内；每个灯芯的亮度误差在10％以内。 6.显示屏整屏平整度≤0.2mm，模组间拼缝≤0.2mm；显示单元采用箱体设计，表面航天级防辐散热涂料，一次性整体压铸，无风扇，防尘、静音设计。 7.100%亮度,灰度等级为≥16bit；70%亮度,灰度等级为≥14bit；50%亮度,灰度等级为≥13bit；20%亮度,灰度等级为≥12bit。 8.显示屏发光点中心距偏差＜1%。 9.显示屏垂直视角上下≥170°；水平左右≥170°，亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；刷新率≥3840Hz。 10.LED显示屏工作状态下最大噪音值，产品前、后、左、右噪声与环境背景噪声相差均不超过2.0dB(A)。 11.具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能。 12.模组自带墨色面罩，屏体正面为哑黑处理,对比度高，不反射环境光，有效提高一致性，保护灯珠，抑制摩尔纹。 13.具备防蓝光护眼功能，对皮肤/眼睛（视网膜）危害值为无害类。 14.产品符合IP65防护等级；防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能。 15.投标产品符合CQC31-452629-2016《计算机显示器节能认证规则》技术要求，可提供中国节能产品认证证书（CQC）。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效；需提供LED显示厂商针对此项目出具的原厂项目授权书及售后服务承诺函，若未能提供检测报告视为无效。 | ㎡ | 21.5 | 箱体式 |
| 2 | LED视频处理器 | 1.支持多达5路输入接口，包括1路DVI，1路HDMI1.3，1路VGA，1路USB播放，1路CVBS，1路选配投屏子卡。 2.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 3.扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。 4.支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 5.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 6.支持4个网口输出，最大带载260万像素。 7.支持通过RS232协议连接中控设备。 8.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。 9.前面板直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 10.支持U盘播放功能： 11.为保证系统的兼容及稳定性，控制系统与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效 | 台 | 1 |  |
| 3 | 接收卡 | 1.单卡最大带载256×512像素，最多支持32组RGB并行数据。 2.采用16个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。 7.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 8.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 9.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡。 10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。 11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件。 15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 16.为保证系统的兼容及稳定性，控制系统与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效 | 张 | 28 | 数量可根据大屏调整，配套满足大屏正常使用即可 |
| 4 | 开关电源 | 全彩LED开关电源，转换效率超过85%，具有输出短路/过载保护，可靠性高、带载能力强，符合3C标准。•可靠性高，负载能力强，符合3C要求。 •超薄，重量轻。 •100%满负载老化试验。 •风机强制排风冷却。 •保护功能具有：短路/过载。 1.直流电压5V；额定电流60A；电流范围0～60A；额定功率300W；纹波与噪声150mVp-p；输出电压调节范围4.75～5.25V；电压精度±1%；线性调整率±0.5%；负载调整率±2%；启动、上升时间500ms，50ms/230VAC负载100%；保持时间（Typ）20ms/230VAC负载100%。 2.输入 电压范围110～120/200～240VAC；频率范围47～63HZ；功率因数（Typ）PF≥0.5；效率（Typ）≥85%；交流电流115VAC6.0A、230VAC3.5A；浪涌电流（Typ）60A/230VAC；泄漏电流<1mA/230VAC。 3.保护 过负载110～140%rated；短路输出端短路后电源保护，输出关断.去掉短路，电源重；新供电后恢复正常输出。过电压/过温度。 4.环境 工作温度-20℃～+50℃(AC230V)(参考负载温度降额曲线)；工作湿度20～90%RH不凝固；储存温度-30～+85℃；储存湿度10～95%RH不凝固；温度系数±0.03%/℃（0～50℃）；耐振动10～500Hz，2G，10min/周期，X、Y、Z方向各60min；安全规定设计参考UL60950-1；耐压I/P-O/P:3KVACI/P-FG：1.5KVACO/P-FG：；0.5KVAC；绝缘阻抗I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：大于 100MΩ/500VDC/25℃/70%RH。 5.EMC设计 谐波电流设计参考GB17625.1;EN61000-3-2,-3限值要求；电磁耐受设计参考EN55024;EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11；寿命100,000小时(25℃)。 为保证大屏运行的稳定性，开关电源与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 | 台 | 84 | 标配2.5㎡三芯电源跳线 |
| 5 | 播控软件 | 1.控制系统，通过云服务器，可一键配置LED显示屏加载参数，或者手动进行显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率，显示屏连接等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示、红色、绿色、蓝色、白色等； 13.为保证软件的兼容及扩展性，播控软件与LED显示屏厂家为同一品牌，提供对应控制软件的软件著作权登记证书。（提供证明复印件并加盖单位公章） | 套 | 1 | 免费配套 |
| 6 | 配电箱 | 功能特点： 1、额定功率：40KW 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5、可以通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 技术参数 1.手动控制方式：启动按键/旋钮 2.自动控制方式：控制软件，多功能卡，远程 3.功率容量（KVA）：40KW 4.输入接线方式：3相4线&地线 5.输入电压（V）：380 6.输入频率（HZ）：50/60 7.输出接线方式：单相两线+地线，要均匀接入LED显示屏 8.输出电压（V）：交流220V 9.输出分路：单相交流220V 10.分路开关容量（A）：40A，单相 11.分路断路器安装：轨道安装 12.交流接触器型号：CJX2-5011 13.防雷：正泰 14.IP等级：IP44 与本项目显示屏配套使用；为确保兼容性及稳定性，配电系统和显示屏同品牌，提供配电柜的国家电子产品3C强制认证证书复印件。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 大屏支架 | 1.设计标准:《钢结构设计规范》GB50017-2017； 2.施工标准:《钢结构施工规范》GB50755-2017； 3.验收规范:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2017； 4.按设计图进行施工,钢结构制作按照《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2017进行制作；材料采用国标镀锌材料或型材，特殊要求可根据现场具体情况及施工图纸而定；钢材加工前进行矫正,使之平直,以免影响制作精度;对接焊缝为坡口焊；后维护需设计检修通道和检修门； 5.采用双立柱底座结构支撑，立柱直径、法兰地笼、立柱高度等根据现场情况设计施工； 6.包边要求：采用铝塑板或不锈钢进行包边，颜色默认为黑色及灰色，或客户自选。 为保证结构的合理与稳定，供货厂家需具有钢结构设计，施工能力，需提供钢结构三级资质。 | ㎡ | 25.63 |  |
| 8 | 散热设备 | 知名品牌1.5P壁挂式空调（掉电记忆模块）-1台；轴流风机-2台 | 套 | 1 |  |
| 9 | 综合布线 | 强弱电材料动力电缆5*6mm²-1路；电源线电箱输出到屏体RVV3*4mm²-4路 控制台至电箱网线2根；电箱至屏体网线2根；控制台至屏体网线4根 | 项 | 1 | 预设50m |
| 10 | 光电转换器 | 1路网线1对，15公里远距离传输 | 对 | 4 |  |
| 11 | 辅材及备件 | 同批次模组2张、开关电源1台、接收卡1张、安装施工辅材1套 | 套 | 1 |  |
| 八 | 第二小学室外屏 |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 1.投标产品像素点间距≤4mm，LED灯管的每个像素点由1纯红1纯绿1纯蓝三像素构成。管芯采用SMD铜线封装，品牌指定为：日亚、科锐、亿光、国星。（要求提供管芯封装厂商的项目授权书）。中标供货后，业主有权将箱体样品送交管芯封装厂商检测，如有作假，追究责任。 2.投标产品显示屏有效显示尺寸：宽≥6.72m,，高≥3.2m，要求不得负偏离，误差不得超过±1%。 3.亮度0-4500cd/m2可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式。 4.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正。 5.每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内；每个灯芯的亮度误差在10％以内。 6.显示屏整屏平整度≤0.2mm，模组间拼缝≤0.2mm；显示单元采用箱体设计，表面航天级防辐散热涂料，一次性整体压铸，无风扇，防尘、静音设计。 7.100%亮度,灰度等级为≥16bit；70%亮度,灰度等级为≥14bit；50%亮度,灰度等级为≥13bit；20%亮度,灰度等级为≥12bit。 8.显示屏发光点中心距偏差＜1%。 9.显示屏垂直视角上下≥170°；水平左右≥170°，亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；刷新率≥3840Hz。 10.LED显示屏工作状态下最大噪音值，产品前、后、左、右噪声与环境背景噪声相差均不超过2.0dB(A)。 11.具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能。 12.模组自带墨色面罩，屏体正面为哑黑处理,对比度高，不反射环境光，有效提高一致性，保护灯珠，抑制摩尔纹。 13.具备防蓝光护眼功能，对皮肤/眼睛（视网膜）危害值为无害类。 14.产品符合IP65防护等级；防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能。 15.投标产品符合CQC31-452629-2016《计算机显示器节能认证规则》技术要求，可提供中国节能产品认证证书（CQC）。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效；需提供LED显示厂商针对此项目出具的原厂项目授权书及售后服务承诺函，若未能提供检测报告视为无效。 | ㎡ | 31.33 | 箱体式 |
| 2 | LED视频处理器 | 1.支持多达5路输入接口，包括1路DVI，1路HDMI1.3，1路VGA，1路USB播放，1路CVBS，1路选配投屏子卡。 2.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 3.扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。 4.支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 5.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 6.支持4个网口输出，最大带载260万像素。 7.支持通过RS232协议连接中控设备。 8.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。 9.前面板直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 10.支持U盘播放功能： 11.为保证系统的兼容及稳定性，控制系统与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效 | 台 | 1 |  |
| 3 | 接收卡 | 1.单卡最大带载256×512像素，最多支持32组RGB并行数据。 2.采用16个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。 7.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 8.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 9.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡。 10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。 11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件。 15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 16.为保证系统的兼容及稳定性，控制系统与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效 | 张 | 28 | 数量可根据大屏调整，配套满足大屏正常使用即可 |
| 4 | 开关电源 | 全彩LED开关电源，转换效率超过85%，具有输出短路/过载保护，可靠性高、带载能力强，符合3C标准。•可靠性高，负载能力强，符合3C要求。 •超薄，重量轻。 •100%满负载老化试验。 •风机强制排风冷却。 •保护功能具有：短路/过载。 1.直流电压5V；额定电流60A；电流范围0～60A；额定功率300W；纹波与噪声150mVp-p；输出电压调节范围4.75～5.25V；电压精度±1%；线性调整率±0.5%；负载调整率±2%；启动、上升时间500ms，50ms/230VAC负载100%；保持时间（Typ）20ms/230VAC负载100%。 2.输入 电压范围110～120/200～240VAC；频率范围47～63HZ；功率因数（Typ）PF≥0.5；效率（Typ）≥85%；交流电流115VAC6.0A、230VAC3.5A；浪涌电流（Typ）60A/230VAC；泄漏电流<1mA/230VAC。 3.保护 过负载110～140%rated；短路输出端短路后电源保护，输出关断.去掉短路，电源重；新供电后恢复正常输出。过电压/过温度。 4.环境 工作温度-20℃～+50℃(AC230V)(参考负载温度降额曲线)；工作湿度20～90%RH不凝固；储存温度-30～+85℃；储存湿度10～95%RH不凝固；温度系数±0.03%/℃（0～50℃）；耐振动10～500Hz，2G，10min/周期，X、Y、Z方向各60min；安全规定设计参考UL60950-1；耐压I/P-O/P:3KVACI/P-FG：1.5KVACO/P-FG：；0.5KVAC；绝缘阻抗I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：大于 100MΩ/500VDC/25℃/70%RH。 5.EMC设计 谐波电流设计参考GB17625.1;EN61000-3-2,-3限值要求；电磁耐受设计参考EN55024;EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11；寿命100,000小时(25℃)。 为保证大屏运行的稳定性，开关电源与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 | 台 | 84 | 标配2.5㎡三芯电源跳线 |
| 5 | 播控软件 | 1.控制系统，通过云服务器，可一键配置LED显示屏加载参数，或者手动进行显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率，显示屏连接等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示、红色、绿色、蓝色、白色等； 13.为保证软件的兼容及扩展性，播控软件与LED显示屏厂家为同一品牌，提供对应控制软件的软件著作权登记证书。（提供证明复印件并加盖单位公章） | 套 | 1 | 免费配套 |
| 6 | 配电箱 | 功能特点： 1、额定功率：40KW 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5、可以通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 技术参数 1.手动控制方式：启动按键/旋钮 2.自动控制方式：控制软件，多功能卡，远程 3.功率容量（KVA）：40KW 4.输入接线方式：3相4线&地线 5.输入电压（V）：380 6.输入频率（HZ）：50/60 7.输出接线方式：单相两线+地线，要均匀接入LED显示屏 8.输出电压（V）：交流220V 9.输出分路：单相交流220V 10.分路开关容量（A）：40A，单相 11.分路断路器安装：轨道安装 12.交流接触器型号：CJX2-5011 13.防雷：正泰 14.IP等级：IP44 与本项目显示屏配套使用；为确保兼容性及稳定性，配电系统和显示屏同品牌，提供配电柜的国家电子产品3C强制认证证书复印件。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 大屏支架 | 1.设计标准:《钢结构设计规范》GB50017-2017； 2.施工标准:《钢结构施工规范》GB50755-2017； 3.验收规范:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2017； 4.按设计图进行施工,钢结构制作按照《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2017进行制作；材料采用国标镀锌材料或型材，特殊要求可根据现场具体情况及施工图纸而定；钢材加工前进行矫正,使之平直,以免影响制作精度;对接焊缝为坡口焊；后维护需设计检修通道和检修门； 5.采用双立柱底座结构支撑，立柱直径、法兰地笼、立柱高度等根据现场情况设计施工； 6.包边要求：采用铝塑板或不锈钢进行包边，颜色默认为黑色及灰色，或客户自选。 为保证结构的合理与稳定，供货厂家需具有钢结构设计，施工能力，需提供钢结构三级资质。 | ㎡ | 34 |  |
| 8 | 散热设备 | 知名品牌1.5P壁挂式空调（掉电记忆模块）-2台；轴流风机-2台 | 套 | 1 |  |
| 9 | 综合布线 | 强弱电材料动力电缆5*10mm²-1路；电源线电箱输出到屏体RVV3*4mm²-8路 控制台至电箱网线2根；电箱至屏体网线2根；控制台至屏体网线4根 强弱电材料槽式电缆桥架或挖沟地埋处理。 | 项 | 1 | 预设50m |
| 10 | 光电转换器 | 1路网线1对，15公里远距离传输 | 对 | 4 |  |
| 11 | 辅材及备件 | 同批次模组2张、开关电源1台、接收卡1张、安装施工辅材1套 | 套 | 1 |  |
| 九 | 第三小学室外屏 |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 1.投标产品像素点间距≤4mm，LED灯管的每个像素点由1纯红1纯绿1纯蓝三像素构成。管芯采用SMD铜线封装，品牌指定为：日亚、科锐、亿光、国星。（要求提供管芯封装厂商的项目授权书）。中标供货后，业主有权将箱体样品送交管芯封装厂商检测，如有作假，追究责任。 2.投标产品显示屏有效显示尺寸：宽≥6.72m,，高≥3.2m，要求不得负偏离，误差不得超过±1%。 3.亮度0-4500cd/m2可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式。 4.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正。 5.每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内；每个灯芯的亮度误差在10％以内。 6.显示屏整屏平整度≤0.2mm，模组间拼缝≤0.2mm；显示单元采用箱体设计，表面航天级防辐散热涂料，一次性整体压铸，无风扇，防尘、静音设计。 7.100%亮度,灰度等级为≥16bit；70%亮度,灰度等级为≥14bit；50%亮度,灰度等级为≥13bit；20%亮度,灰度等级为≥12bit。 8.显示屏发光点中心距偏差＜1%。 9.显示屏垂直视角上下≥170°；水平左右≥170°，亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；刷新率≥3840Hz。 10.LED显示屏工作状态下最大噪音值，产品前、后、左、右噪声与环境背景噪声相差均不超过2.0dB(A)。 11.具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能。 12.模组自带墨色面罩，屏体正面为哑黑处理,对比度高，不反射环境光，有效提高一致性，保护灯珠，抑制摩尔纹。 13.具备防蓝光护眼功能，对皮肤/眼睛（视网膜）危害值为无害类。 14.产品符合IP65防护等级；防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能。 15.投标产品符合CQC31-452629-2016《计算机显示器节能认证规则》技术要求，可提供中国节能产品认证证书（CQC）。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效；需提供LED显示厂商针对此项目出具的原厂项目授权书及售后服务承诺函，若未能提供检测报告视为无效。 | ㎡ | 31.33 | 箱体式 |
| 2 | LED视频处理器 | 1.支持多达5路输入接口，包括1路DVI，1路HDMI1.3，1路VGA，1路USB播放，1路CVBS，1路选配投屏子卡。 2.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 3.扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。 4.支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 5.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 6.支持4个网口输出，最大带载260万像素。 7.支持通过RS232协议连接中控设备。 8.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。 9.前面板直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 10.支持U盘播放功能： 11.为保证系统的兼容及稳定性，控制系统与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效 | 台 | 1 |  |
| 3 | 接收卡 | 1.单卡最大带载256×512像素，最多支持32组RGB并行数据。 2.采用16个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。 7.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 8.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 9.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡。 10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。 11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件。 15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 16.为保证系统的兼容及稳定性，控制系统与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效 | 张 | 28 | 数量可根据大屏调整，配套满足大屏正常使用即可 |
| 4 | 开关电源 | 全彩LED开关电源，转换效率超过85%，具有输出短路/过载保护，可靠性高、带载能力强，符合3C标准。 •可靠性高，负载能力强，符合3C要求。 •超薄，重量轻。 •100%满负载老化试验。 •风机强制排风冷却。 •保护功能具有：短路/过载。 1.直流电压5V；额定电流60A；电流范围0～60A；额定功率300W；纹波与噪声150mVp-p；输出电压调节范围4.75～5.25V；电压精度±1%；线性调整率±0.5%；负载调整率±2%；启动、上升时间500ms，50ms/230VAC负载100%；保持时间（Typ）20ms/230VAC负载100%。 2.输入 电压范围110～120/200～240VAC；频率范围47～63HZ；功率因数（Typ）PF≥0.5；效率（Typ）≥85%；交流电流115VAC6.0A、230VAC3.5A；浪涌电流（Typ）60A/230VAC；泄漏电流<1mA/230VAC。 3.保护 过负载110～140%rated；短路输出端短路后电源保护，输出关断.去掉短路，电源重；新供电后恢复正常输出。过电压/过温度。 4.环境 工作温度-20℃～+50℃(AC230V)(参考负载温度降额曲线)；工作湿度20～90%RH不凝固；储存温度-30～+85℃；储存湿度10～95%RH不凝固；温度系数±0.03%/℃（0～50℃）；耐振动10～500Hz，2G，10min/周期，X、Y、Z方向各60min；安全规定设计参考UL60950-1；耐压I/P-O/P:3KVACI/P-FG：1.5KVACO/P-FG：；0.5KVAC；绝缘阻抗I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：大于 100MΩ/500VDC/25℃/70%RH。 5.EMC设计 谐波电流设计参考GB17625.1;EN61000-3-2,-3限值要求；电磁耐受设计参考EN55024;EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11；寿命100,000小时(25℃)。 为保证大屏运行的稳定性，开关电源与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 | 台 | 84 | 标配2.5㎡三芯电源跳线 |
| 5 | 播控软件 | 1.控制系统，通过云服务器，可一键配置LED显示屏加载参数，或者手动进行显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率，显示屏连接等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示、红色、绿色、蓝色、白色等； 13.为保证软件的兼容及扩展性，播控软件与LED显示屏厂家为同一品牌，提供对应控制软件的软件著作权登记证书。（提供证明复印件并加盖单位公章） | 套 | 1 | 免费配套 |
| 6 | 配电箱 | 功能特点： 1、额定功率：40KW 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5、可以通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 技术参数 1.手动控制方式：启动按键/旋钮 2.自动控制方式：控制软件，多功能卡，远程 3.功率容量（KVA）：40KW 4.输入接线方式：3相4线&地线 5.输入电压（V）：380 6.输入频率（HZ）：50/60 7.输出接线方式：单相两线+地线，要均匀接入LED显示屏 8.输出电压（V）：交流220V 9.输出分路：单相交流220V 10.分路开关容量（A）：40A，单相 11.分路断路器安装：轨道安装 12.交流接触器型号：CJX2-5011 13.防雷：正泰 14.IP等级：IP44 与本项目显示屏配套使用；为确保兼容性及稳定性，配电系统和显示屏同品牌，提供配电柜的国家电子产品3C强制认证证书复印件。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 大屏支架 | 1.设计标准:《钢结构设计规范》GB50017-2017； 2.施工标准:《钢结构施工规范》GB50755-2017； 3.验收规范:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2017； 4.按设计图进行施工,钢结构制作按照《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2017进行制作；材料采用国标镀锌材料或型材，特殊要求可根据现场具体情况及施工图纸而定；钢材加工前进行矫正,使之平直,以免影响制作精度;对接焊缝为坡口焊；后维护需设计检修通道和检修门； 5.采用双立柱底座结构支撑，立柱直径、法兰地笼、立柱高度等根据现场情况设计施工； 6.包边要求：采用铝塑板或不锈钢进行包边，颜色默认为黑色及灰色，或客户自选。 为保证结构的合理与稳定，供货厂家需具有钢结构设计，施工能力，需提供钢结构三级资质。 | ㎡ | 34 |  |
| 8 | 散热设备 | 知名品牌1.5P壁挂式空调（掉电记忆模块）-2台；轴流风机-2台 | 套 | 1 |  |
| 9 | 综合布线 | 强弱电材料动力电缆5*10mm²-1路；电源线电箱输出到屏体RVV3*4mm²-8路 控制台至电箱网线2根；电箱至屏体网线2根；控制台至屏体网线4根 强弱电材料槽式电缆桥架或挖沟地埋处理。 | 项 | 1 | 预设50m |
| 10 | 光电转换器 | 1路网线1对，15公里远距离传输 | 对 | 4 |  |
| 11 | 辅材及备件 | 同批次模组2张、开关电源1台、接收卡1张、安装施工辅材1套 | 套 | 1 |  |
| 十 | 第五小学室外屏 |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 1.投标产品像素点间距≤4mm，LED灯管的每个像素点由1纯红1纯绿1纯蓝三像素构成。管芯采用SMD铜线封装，品牌指定为：日亚、科锐、亿光、国星。（要求提供管芯封装厂商的项目授权书）。中标供货后，业主有权将箱体样品送交管芯封装厂商检测，如有作假，追究责任。 2.投标产品显示屏有效显示尺寸：宽≥6.72m,，高≥3.2m，要求不得负偏离，误差不得超过±1%。 3.亮度0-4500cd/m2可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式。 4.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正。 5.每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内；每个灯芯的亮度误差在10％以内。 6.显示屏整屏平整度≤0.2mm，模组间拼缝≤0.2mm；显示单元采用箱体设计，表面航天级防辐散热涂料，一次性整体压铸，无风扇，防尘、静音设计。 7.100%亮度,灰度等级为≥16bit；70%亮度,灰度等级为≥14bit；50%亮度,灰度等级为≥13bit；20%亮度,灰度等级为≥12bit。 8.显示屏发光点中心距偏差＜1%。 9.显示屏垂直视角上下≥170°；水平左右≥170°，亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；刷新率≥3840Hz。 10.LED显示屏工作状态下最大噪音值，产品前、后、左、右噪声与环境背景噪声相差均不超过2.0dB(A)。 11.具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能。 12.模组自带墨色面罩，屏体正面为哑黑处理,对比度高，不反射环境光，有效提高一致性，保护灯珠，抑制摩尔纹。 13.具备防蓝光护眼功能，对皮肤/眼睛（视网膜）危害值为无害类。 14.产品符合IP65防护等级；防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能。 15.投标产品符合CQC31-452629-2016《计算机显示器节能认证规则》技术要求，可提供中国节能产品认证证书（CQC）。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效；需提供LED显示厂商针对此项目出具的原厂项目授权书及售后服务承诺函，若未能提供检测报告视为无效。 | ㎡ | 31.33 | 箱体式 |
| 2 | LED视频处理器 | 1.支持多达5路输入接口，包括1路DVI，1路HDMI1.3，1路VGA，1路USB播放，1路CVBS，1路选配投屏子卡。 2.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 3.扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。 4.支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 5.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 6.支持4个网口输出，最大带载260万像素。 7.支持通过RS232协议连接中控设备。 8.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。 9.前面板直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 10.支持U盘播放功能： 11.为保证系统的兼容及稳定性，控制系统与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效 | 台 | 1 |  |
| 3 | 接收卡 | 1.单卡最大带载256×512像素，最多支持32组RGB并行数据。 2.采用16个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。 7.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 8.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 9.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡。 10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。 11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件。 15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 16.为保证系统的兼容及稳定性，控制系统与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效 | 张 | 28 | 数量可根据大屏调整，配套满足大屏正常使用即可 |
| 4 | 开关电源 | 全彩LED开关电源，转换效率超过85%，具有输出短路/过载保护，可靠性高、带载能力强，符合3C标准。 •可靠性高，负载能力强，符合3C要求。 •超薄，重量轻。 •100%满负载老化试验。 •风机强制排风冷却。 •保护功能具有：短路/过载。 1.直流电压5V；额定电流60A；电流范围0～60A；额定功率300W；纹波与噪声150mVp-p；输出电压调节范围4.75～5.25V；电压精度±1%；线性调整率±0.5%；负载调整率±2%；启动、上升时间500ms，50ms/230VAC负载100%；保持时间（Typ）20ms/230VAC负载100%。 2.输入 电压范围110～120/200～240VAC；频率范围47～63HZ；功率因数（Typ）PF≥0.5；效率（Typ）≥85%；交流电流115VAC6.0A、230VAC3.5A；浪涌电流（Typ）60A/230VAC；泄漏电流<1mA/230VAC。 3.保护 过负载110～140%rated；短路输出端短路后电源保护，输出关断.去掉短路，电源重；新供电后恢复正常输出。过电压/过温度。 4.环境 工作温度-20℃～+50℃(AC230V)(参考负载温度降额曲线)；工作湿度20～90%RH不凝固；储存温度-30～+85℃；储存湿度10～95%RH不凝固；温度系数±0.03%/℃（0～50℃）；耐振动10～500Hz，2G，10min/周期，X、Y、Z方向各60min；安全规定设计参考UL60950-1；耐压I/P-O/P:3KVACI/P-FG：1.5KVACO/P-FG：；0.5KVAC；绝缘阻抗I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：大于 100MΩ/500VDC/25℃/70%RH。 5.EMC设计 谐波电流设计参考GB17625.1;EN61000-3-2,-3限值要求；电磁耐受设计参考EN55024;EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11；寿命100,000小时(25℃)。 为保证大屏运行的稳定性，开关电源与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 | 台 | 84 | 标配2.5㎡三芯电源跳线 |
| 5 | 播控软件 | 1.控制系统，通过云服务器，可一键配置LED显示屏加载参数，或者手动进行显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率，显示屏连接等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示、红色、绿色、蓝色、白色等； 13.为保证软件的兼容及扩展性，播控软件与LED显示屏厂家为同一品牌，提供对应控制软件的软件著作权登记证书。（提供证明复印件并加盖单位公章） | 套 | 1 | 免费配套 |
| 6 | 配电箱 | 功能特点： 1、额定功率：40KW 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5、可以通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 技术参数 1.手动控制方式：启动按键/旋钮 2.自动控制方式：控制软件，多功能卡，远程 3.功率容量（KVA）：40KW 4.输入接线方式：3相4线&地线 5.输入电压（V）：380 6.输入频率（HZ）：50/60 7.输出接线方式：单相两线+地线，要均匀接入LED显示屏 8.输出电压（V）：交流220V 9.输出分路：单相交流220V 10.分路开关容量（A）：40A，单相 11.分路断路器安装：轨道安装 12.交流接触器型号：CJX2-5011 13.防雷：正泰 14.IP等级：IP44 与本项目显示屏配套使用；为确保兼容性及稳定性，配电系统和显示屏同品牌，提供配电柜的国家电子产品3C强制认证证书复印件。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 大屏支架 | 1.设计标准:《钢结构设计规范》GB50017-2017； 2.施工标准:《钢结构施工规范》GB50755-2017； 3.验收规范:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2017； 4.按设计图进行施工,钢结构制作按照《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2017进行制作；材料采用国标镀锌材料或型材，特殊要求可根据现场具体情况及施工图纸而定；钢材加工前进行矫正,使之平直,以免影响制作精度;对接焊缝为坡口焊；后维护需设计检修通道和检修门； 5.采用双立柱底座结构支撑，立柱直径、法兰地笼、立柱高度等根据现场情况设计施工； 6.包边要求：采用铝塑板或不锈钢进行包边，颜色默认为黑色及灰色，或客户自选。 为保证结构的合理与稳定，供货厂家需具有钢结构设计，施工能力，需提供钢结构三级资质。 | ㎡ | 34 |  |
| 8 | 散热设备 | 知名品牌1.5P壁挂式空调（掉电记忆模块）-2台；轴流风机-2台 | 套 | 1 |  |
| 9 | 综合布线 | 强弱电材料动力电缆5*10mm²-1路；电源线电箱输出到屏体RVV3*4mm²-8路 控制台至电箱网线2根；电箱至屏体网线2根；控制台至屏体网线4根 强弱电材料槽式电缆桥架或挖沟地埋处理。 | 项 | 1 | 预设50m |
| 10 | 光电转换器 | 1路网线1对，15公里远距离传输 | 对 | 4 |  |
| 11 | 辅材及备件 | 同批次模组2张、开关电源1台、接收卡1张、安装施工辅材1套 | 套 | 1 |  |
| 十一 | 第六小学室外屏 |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 1.投标产品像素点间距≤4mm，LED灯管的每个像素点由1纯红1纯绿1纯蓝三像素构成。管芯采用SMD铜线封装，品牌指定为：日亚、科锐、亿光、国星。（要求提供管芯封装厂商的项目授权书）。中标供货后，业主有权将箱体样品送交管芯封装厂商检测，如有作假，追究责任。 2.投标产品显示屏有效显示尺寸：宽≥6.72m,，高≥3.2m，要求不得负偏离，误差不得超过±1%。 3.亮度0-4500cd/m2可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式。 4.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正。 5.每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内；每个灯芯的亮度误差在10％以内。 6.显示屏整屏平整度≤0.2mm，模组间拼缝≤0.2mm；显示单元采用箱体设计，表面航天级防辐散热涂料，一次性整体压铸，无风扇，防尘、静音设计。 7.100%亮度,灰度等级为≥16bit；70%亮度,灰度等级为≥14bit；50%亮度,灰度等级为≥13bit；20%亮度,灰度等级为≥12bit。 8.显示屏发光点中心距偏差＜1%。 9.显示屏垂直视角上下≥170°；水平左右≥170°，亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；刷新率≥3840Hz。 10.LED显示屏工作状态下最大噪音值，产品前、后、左、右噪声与环境背景噪声相差均不超过2.0dB(A)。 11.具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能。 12.模组自带墨色面罩，屏体正面为哑黑处理,对比度高，不反射环境光，有效提高一致性，保护灯珠，抑制摩尔纹。 13.具备防蓝光护眼功能，对皮肤/眼睛（视网膜）危害值为无害类。 14.产品符合IP65防护等级；防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能。 15.投标产品符合CQC31-452629-2016《计算机显示器节能认证规则》技术要求，可提供中国节能产品认证证书（CQC）。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效；需提供LED显示厂商针对此项目出具的原厂项目授权书及售后服务承诺函，若未能提供检测报告视为无效。 | ㎡ | 21.5 | 箱体式 |
| 2 | LED视频处理器 | 1.支持多达5路输入接口，包括1路DVI，1路HDMI1.3，1路VGA，1路USB播放，1路CVBS，1路选配投屏子卡。 2.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 3.扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。 4.支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 5.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 6.支持4个网口输出，最大带载260万像素。 7.支持通过RS232协议连接中控设备。 8.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。 9.前面板直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 10.支持U盘播放功能： 11.为保证系统的兼容及稳定性，控制系统与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效 | 台 | 1 |  |
| 3 | 接收卡 | 1.单卡最大带载256×512像素，最多支持32组RGB并行数据。 2.采用16个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。 7.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 8.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 9.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡。 10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。 11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件。 15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 16.为保证系统的兼容及稳定性，控制系统与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效 | 张 | 28 | 数量可根据大屏调整，配套满足大屏正常使用即可 |
| 4 | 开关电源 | 全彩LED开关电源，转换效率超过85%，具有输出短路/过载保护，可靠性高、带载能力强，符合3C标准。 •可靠性高，负载能力强，符合3C要求。 •超薄，重量轻。 •100%满负载老化试验。 •风机强制排风冷却。 •保护功能具有：短路/过载。 1.直流电压5V；额定电流60A；电流范围0～60A；额定功率300W；纹波与噪声150mVp-p；输出电压调节范围4.75～5.25V；电压精度±1%；线性调整率±0.5%；负载调整率±2%；启动、上升时间500ms，50ms/230VAC负载100%；保持时间（Typ）20ms/230VAC负载100%。 2.输入 电压范围110～120/200～240VAC；频率范围47～63HZ；功率因数（Typ）PF≥0.5；效率（Typ）≥85%；交流电流115VAC6.0A、230VAC3.5A；浪涌电流（Typ）60A/230VAC；泄漏电流<1mA/230VAC。 3.保护 过负载110～140%rated；短路输出端短路后电源保护，输出关断.去掉短路，电源重；新供电后恢复正常输出。过电压/过温度。 4.环境 工作温度-20℃～+50℃(AC230V)(参考负载温度降额曲线)；工作湿度20～90%RH不凝固；储存温度-30～+85℃；储存湿度10～95%RH不凝固；温度系数±0.03%/℃（0～50℃）；耐振动10～500Hz，2G，10min/周期，X、Y、Z方向各60min；安全规定设计参考UL60950-1；耐压I/P-O/P:3KVACI/P-FG：1.5KVACO/P-FG：；0.5KVAC；绝缘阻抗I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：大于 100MΩ/500VDC/25℃/70%RH。 5.EMC设计 谐波电流设计参考GB17625.1;EN61000-3-2,-3限值要求；电磁耐受设计参考EN55024;EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11；寿命100,000小时(25℃)。 为保证大屏运行的稳定性，开关电源与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 | 台 | 84 | 标配2.5㎡三芯电源跳线 |
| 5 | 播控软件 | 1.控制系统，通过云服务器，可一键配置LED显示屏加载参数，或者手动进行显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率，显示屏连接等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示、红色、绿色、蓝色、白色等； 13.为保证软件的兼容及扩展性，播控软件与LED显示屏厂家为同一品牌，提供对应控制软件的软件著作权登记证书。（提供证明复印件并加盖单位公章） | 套 | 1 | 免费配套 |
| 6 | 配电箱 | 功能特点： 1、额定功率：40KW 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5、可以通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 技术参数 1.手动控制方式：启动按键/旋钮 2.自动控制方式：控制软件，多功能卡，远程 3.功率容量（KVA）：40KW 4.输入接线方式：3相4线&地线 5.输入电压（V）：380 6.输入频率（HZ）：50/60 7.输出接线方式：单相两线+地线，要均匀接入LED显示屏 8.输出电压（V）：交流220V 9.输出分路：单相交流220V 10.分路开关容量（A）：40A，单相 11.分路断路器安装：轨道安装 12.交流接触器型号：CJX2-5011 13.防雷：正泰 14.IP等级：IP44 与本项目显示屏配套使用；为确保兼容性及稳定性，配电系统和显示屏同品牌，提供配电柜的国家电子产品3C强制认证证书复印件。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 大屏支架 | 1.设计标准:《钢结构设计规范》GB50017-2017； 2.施工标准:《钢结构施工规范》GB50755-2017； 3.验收规范:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2017； 4.按设计图进行施工,钢结构制作按照《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2017进行制作；材料采用国标镀锌材料或型材，特殊要求可根据现场具体情况及施工图纸而定；钢材加工前进行矫正,使之平直,以免影响制作精度;对接焊缝为坡口焊；后维护需设计检修通道和检修门； 5.采用落地底座结构支撑，底座高度等根据现场情况设计施工； 6.包边要求：采用铝塑板或不锈钢进行包边，颜色默认为黑色及灰色，或客户自选。 为保证结构的合理与稳定，供货厂家需具有钢结构设计，施工能力，需提供钢结构三级资质。 | ㎡ | 25.63 |  |
| 8 | 散热设备 | 知名品牌1.5P壁挂式空调（掉电记忆模块）-1台；轴流风机-2台 | 套 | 1 |  |
| 9 | 综合布线 | 强弱电材料动力电缆5*6mm²-1路；电源线电箱输出到屏体RVV3*4mm²-4路 控制台至电箱网线2根；电箱至屏体网线2根；控制台至屏体网线4根 强弱电材料槽式电缆桥架或挖沟地埋处理。 | 项 | 1 | 预设50m |
| 10 | 辅材及备件 | 同批次模组2张、开关电源1台、接收卡1张、安装施工辅材1套 | 套 | 1 |  |
| 十二 | 博湖中学室外屏 |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 1.投标产品像素点间距≤4mm，LED灯管的每个像素点由1纯红1纯绿1纯蓝三像素构成。管芯采用SMD铜线封装，品牌指定为：日亚、科锐、亿光、国星。（要求提供管芯封装厂商的项目授权书）。中标供货后，业主有权将箱体样品送交管芯封装厂商检测，如有作假，追究责任。 2.投标产品显示屏有效显示尺寸：宽≥6.72m,，高≥3.2m，要求不得负偏离，误差不得超过±1%。 3.亮度0-4500cd/m2可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式。 4.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正。 5.每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内；每个灯芯的亮度误差在10％以内。 6.显示屏整屏平整度≤0.2mm，模组间拼缝≤0.2mm；显示单元采用箱体设计，表面航天级防辐散热涂料，一次性整体压铸，无风扇，防尘、静音设计。 7.100%亮度,灰度等级为≥16bit；70%亮度,灰度等级为≥14bit；50%亮度,灰度等级为≥13bit；20%亮度,灰度等级为≥12bit。 8.显示屏发光点中心距偏差＜1%。 9.显示屏垂直视角上下≥170°；水平左右≥170°，亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；刷新率≥3840Hz。 10.LED显示屏工作状态下最大噪音值，产品前、后、左、右噪声与环境背景噪声相差均不超过2.0dB(A)。 11.具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能。 12.模组自带墨色面罩，屏体正面为哑黑处理,对比度高，不反射环境光，有效提高一致性，保护灯珠，抑制摩尔纹。 13.具备防蓝光护眼功能，对皮肤/眼睛（视网膜）危害值为无害类。 14.产品符合IP65防护等级；防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能。 15.投标产品符合CQC31-452629-2016《计算机显示器节能认证规则》技术要求，可提供中国节能产品认证证书（CQC）。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效；需提供LED显示厂商针对此项目出具的原厂项目授权书及售后服务承诺函，若未能提供检测报告视为无效。 | ㎡ | 21.5 | 箱体式 |
| 2 | LED视频处理器 | 1.支持多达5路输入接口，包括1路DVI，1路HDMI1.3，1路VGA，1路USB播放，1路CVBS，1路选配投屏子卡。 2.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 3.扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。 4.支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 5.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 6.支持4个网口输出，最大带载260万像素。 7.支持通过RS232协议连接中控设备。 8.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。 9.前面板直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 10.支持U盘播放功能： 11.为保证系统的兼容及稳定性，控制系统与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效 | 台 | 1 |  |
| 3 | 接收卡 | 1.单卡最大带载256×512像素，最多支持32组RGB并行数据。 2.采用16个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。 7.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 8.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 9.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡。 10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。 11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件。 15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 16.为保证系统的兼容及稳定性，控制系统与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效 | 张 | 28 | 数量可根据大屏调整，配套满足大屏正常使用即可 |
| 4 | 开关电源 | 全彩LED开关电源，转换效率超过85%，具有输出短路/过载保护，可靠性高、带载能力强，符合3C标准。 •可靠性高，负载能力强，符合3C要求。 •超薄，重量轻。 •100%满负载老化试验。 •风机强制排风冷却。 •保护功能具有：短路/过载。 1.直流电压5V；额定电流60A；电流范围0～60A；额定功率300W；纹波与噪声150mVp-p；输出电压调节范围4.75～5.25V；电压精度±1%；线性调整率±0.5%；负载调整率±2%；启动、上升时间500ms，50ms/230VAC负载100%；保持时间（Typ）20ms/230VAC负载100%。 2.输入 电压范围110～120/200～240VAC；频率范围47～63HZ；功率因数（Typ）PF≥0.5；效率（Typ）≥85%；交流电流115VAC6.0A、230VAC3.5A；浪涌电流（Typ）60A/230VAC；泄漏电流<1mA/230VAC。 3.保护 过负载110～140%rated；短路输出端短路后电源保护，输出关断.去掉短路，电源重；新供电后恢复正常输出。过电压/过温度。 4.环境 工作温度-20℃～+50℃(AC230V)(参考负载温度降额曲线)；工作湿度20～90%RH不凝固；储存温度-30～+85℃；储存湿度10～95%RH不凝固；温度系数±0.03%/℃（0～50℃）；耐振动10～500Hz，2G，10min/周期，X、Y、Z方向各60min；安全规定设计参考UL60950-1；耐压I/P-O/P:3KVACI/P-FG：1.5KVACO/P-FG：；0.5KVAC；绝缘阻抗I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：大于 100MΩ/500VDC/25℃/70%RH。 5.EMC设计 谐波电流设计参考GB17625.1;EN61000-3-2,-3限值要求；电磁耐受设计参考EN55024;EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11；寿命100,000小时(25℃)。 为保证大屏运行的稳定性，开关电源与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 | 台 | 84 | 标配2.5㎡三芯电源跳线 |
| 5 | 播控软件 | 1.控制系统，通过云服务器，可一键配置LED显示屏加载参数，或者手动进行显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率，显示屏连接等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示、红色、绿色、蓝色、白色等； 13.为保证软件的兼容及扩展性，播控软件与LED显示屏厂家为同一品牌，提供对应控制软件的软件著作权登记证书。（提供证明复印件并加盖单位公章） | 套 | 1 | 免费配套 |
| 6 | 配电箱 | 功能特点： 1、额定功率：40KW 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5、可以通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 技术参数 1.手动控制方式：启动按键/旋钮 2.自动控制方式：控制软件，多功能卡，远程 3.功率容量（KVA）：40KW 4.输入接线方式：3相4线&地线 5.输入电压（V）：380 6.输入频率（HZ）：50/60 7.输出接线方式：单相两线+地线，要均匀接入LED显示屏 8.输出电压（V）：交流220V 9.输出分路：单相交流220V 10.分路开关容量（A）：40A，单相 11.分路断路器安装：轨道安装 12.交流接触器型号：CJX2-5011 13.防雷：正泰 14.IP等级：IP44 与本项目显示屏配套使用；为确保兼容性及稳定性，配电系统和显示屏同品牌，提供配电柜的国家电子产品3C强制认证证书复印件。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 大屏支架 | 1.设计标准:《钢结构设计规范》GB50017-2017； 2.施工标准:《钢结构施工规范》GB50755-2017； 3.验收规范:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2017； 4.按设计图进行施工,钢结构制作按照《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2017进行制作；材料采用国标镀锌材料或型材，特殊要求可根据现场具体情况及施工图纸而定；钢材加工前进行矫正,使之平直,以免影响制作精度;对接焊缝为坡口焊；后维护需设计检修通道和检修门； 5.采用落地底座结构支撑，底座高度等根据现场情况设计施工； 6.包边要求：采用铝塑板或不锈钢进行包边，颜色默认为黑色及灰色，或客户自选。 为保证结构的合理与稳定，供货厂家需具有钢结构设计，施工能力，需提供钢结构三级资质。 | ㎡ | 25.63 |  |
| 8 | 散热设备 | 知名品牌1.5P壁挂式空调（掉电记忆模块）-1台；轴流风机-2台 | 套 | 1 |  |
| 9 | 综合布线 | 强弱电材料动力电缆5*6mm²-1路；电源线电箱输出到屏体RVV3*4mm²-4路 控制台至电箱网线2根；电箱至屏体网线2根；控制台至屏体网线4根 强弱电材料槽式电缆桥架或挖沟地埋处理。 | 项 | 1 | 预设50m |
| 10 | 光电转换器 | 1路网线1对，15公里远距离传输 | 对 | 4 |  |
| 11 | 辅材及备件 | 同批次模组2张、开关电源1台、接收卡1张、安装施工辅材1套 | 套 | 1 |  |
| 十三 | 高级中学室外屏 |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 1.投标产品像素点间距≤4mm，LED灯管的每个像素点由1纯红1纯绿1纯蓝三像素构成。管芯采用SMD铜线封装，品牌指定为：日亚、科锐、亿光、国星。（要求提供管芯封装厂商的项目授权书）。中标供货后，业主有权将箱体样品送交管芯封装厂商检测，如有作假，追究责任。 2.投标产品显示屏有效显示尺寸：宽≥14.4m,，高≥3.84m，要求不得负偏离，误差不得超过±1%。 3.亮度0-4500cd/m2可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式。 4.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正。 5.每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内；每个灯芯的亮度误差在10％以内。 6.显示屏整屏平整度≤0.2mm，模组间拼缝≤0.2mm；显示单元采用箱体设计，表面航天级防辐散热涂料，一次性整体压铸，无风扇，防尘、静音设计。 7.100%亮度,灰度等级为≥16bit；70%亮度,灰度等级为≥14bit；50%亮度,灰度等级为≥13bit；20%亮度,灰度等级为≥12bit。 8.显示屏发光点中心距偏差＜1%。 9.显示屏垂直视角上下≥170°；水平左右≥170°，亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；刷新率≥3840Hz。 10.LED显示屏工作状态下最大噪音值，产品前、后、左、右噪声与环境背景噪声相差均不超过2.0dB(A)。 11.具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能。 12.模组自带墨色面罩，屏体正面为哑黑处理,对比度高，不反射环境光，有效提高一致性，保护灯珠，抑制摩尔纹。 13.具备防蓝光护眼功能，对皮肤/眼睛（视网膜）危害值为无害类。 14.产品符合IP65防护等级；防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能。 15.投标产品符合CQC31-452629-2016《计算机显示器节能认证规则》技术要求，可提供中国节能产品认证证书（CQC）。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效；需提供LED显示厂商针对此项目出具的原厂项目授权书及售后服务承诺函，若未能提供检测报告视为无效。 | ㎡ | 55.3 | 箱体式 |
| 2 | LED视频处理器 | 1.支持常见的视频接口，包括2路HDMI1.4，1路DVI，1路选配3G-SDI。 2.支持音频输入输出，支持HDMI伴随音频输入；支持3.5mm独立音频输入；支持3.5mm独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出。 3.支持3个窗口。 4.支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。 5.支持设备间备份设置。 6.视频输出最大带载高达650万像素。 7.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 8.支持创建10个用户场景作为模板保存，方便使用。 9.扩展子卡支持AP+WiFi无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。 10.为保证系统的兼容及稳定性，控制系统与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效 | 台 | 1 |  |
| 3 | 接收卡 | 1.单卡最大带载256×512像素，最多支持32组RGB并行数据。 2.采用16个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。 7.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 8.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 9.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡。 10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。 11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件。 15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 16.为保证系统的兼容及稳定性，控制系统与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 真实性：以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测；以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖产品生产厂家鲜章有效；产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA认可，加盖投标产品生产厂家公章有效 | 张 | 60 | 数量可根据大屏调整，配套满足大屏正常使用即可 |
| 4 | 开关电源 | 全彩LED开关电源，转换效率超过85%，具有输出短路/过载保护，可靠性高、带载能力强，符合3C标准。 •可靠性高，负载能力强，符合3C要求。 •超薄，重量轻。 •100%满负载老化试验。 •风机强制排风冷却。 •保护功能具有：短路/过载。 1.直流电压5V；额定电流60A；电流范围0～60A；额定功率300W；纹波与噪声150mVp-p；输出电压调节范围4.75～5.25V；电压精度±1%；线性调整率±0.5%；负载调整率±2%；启动、上升时间500ms，50ms/230VAC负载100%；保持时间（Typ）20ms/230VAC负载100%。 2.输入 电压范围110～120/200～240VAC；频率范围47～63HZ；功率因数（Typ）PF≥0.5；效率（Typ）≥85%；交流电流115VAC6.0A、230VAC3.5A；浪涌电流（Typ）60A/230VAC；泄漏电流<1mA/230VAC。 3.保护 过负载110～140%rated；短路输出端短路后电源保护，输出关断.去掉短路，电源重；新供电后恢复正常输出。过电压/过温度。 4.环境 工作温度-20℃～+50℃(AC230V)(参考负载温度降额曲线)；工作湿度20～90%RH不凝固；储存温度-30～+85℃；储存湿度10～95%RH不凝固；温度系数±0.03%/℃（0～50℃）；耐振动10～500Hz，2G，10min/周期，X、Y、Z方向各60min；安全规定设计参考UL60950-1；耐压I/P-O/P:3KVACI/P-FG：1.5KVACO/P-FG：；0.5KVAC；绝缘阻抗I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：大于 100MΩ/500VDC/25℃/70%RH。 5.EMC设计 谐波电流设计参考GB17625.1;EN61000-3-2,-3限值要求；电磁耐受设计参考EN55024;EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11；寿命100,000小时(25℃)。 为保证大屏运行的稳定性，开关电源与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明。 | 台 | 180 | 标配2.5㎡三芯电源跳线 |
| 5 | 播控软件 | 1.控制系统，通过云服务器，可一键配置LED显示屏加载参数，或者手动进行显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率，显示屏连接等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示、红色、绿色、蓝色、白色等； 13.为保证软件的兼容及扩展性，播控软件与LED显示屏厂家为同一品牌，提供对应控制软件的软件著作权登记证书。（提供证明复印件并加盖单位公章） | 套 | 1 | 免费配套 |
| 6 | 配电箱 | 功能特点： 1、额定功率：60KW 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5、可以通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 技术参数 1.手动控制方式：启动按键/旋钮 2.自动控制方式：控制软件，多功能卡，远程 3.功率容量（KVA）：60KW 4.输入接线方式：3相4线&地线 5.输入电压（V）：380 6.输入频率（HZ）：50/60 7.输出接线方式：单相两线+地线，要均匀接入LED显示屏 8.输出电压（V）：交流220V 9.输出分路：单相交流220V 10.分路开关容量（A）：40A，单相 11.分路断路器安装：轨道安装 12.交流接触器型号：CJX2-5011 13.防雷：正泰 14.IP等级：IP44 与本项目显示屏配套使用；为确保兼容性及稳定性，配电系统和显示屏同品牌，提供配电柜的国家电子产品3C强制认证证书复印件。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 大屏支架 | 1.设计标准:《钢结构设计规范》GB50017-2017； 2.施工标准:《钢结构施工规范》GB50755-2017； 3.验收规范:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2017； 4.按设计图进行施工,钢结构制作按照《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2017进行制作；材料采用国标镀锌材料或型材，特殊要求可根据现场具体情况及施工图纸而定；钢材加工前进行矫正,使之平直,以免影响制作精度;对接焊缝为坡口焊；后维护需设计检修通道和检修门； 5.采用多立柱底座结构支撑，立柱直径、法兰地笼、立柱高度等根据现场情况设计施工； 6.包边要求：采用铝塑板或不锈钢进行包边，颜色默认为黑色及灰色，或客户自选。 为保证结构的合理与稳定，供货厂家需具有钢结构设计，施工能力，需提供钢结构三级资质。 | ㎡ | 60 | 84.21 |
| 8 | 散热设备 | 知名品牌1.5P壁挂式空调（掉电记忆模块）-4台；轴流风机-2台 | 套 | 1 |  |
| 9 | 综合布线 | 强弱电材料动力电缆5*35mm²-1路；电源线电箱输出到屏体RVV3*4mm²-10路 控制台至电箱网线2根；电箱至屏体网线2根；控制台至屏体网线10根 强弱电材料槽式电缆桥架或挖沟地埋处理。 | 项 | 1 | 预设50m |
| 10 | 辅材及备件 | 同批次模组2张、开关电源1台、接收卡1张、安装施工辅材1套 | 套 | 1 |  |

- 第三包：标准化考场建设

| 序号 | 名称 |  | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡查中心 | 标考高清SIP转发管理三合一平台 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）规范； 2.采用嵌入式设备，实时操作系统； 3.系统管理员用户分组，可对平台设置多类管理员，赋予每类管理员不同的管理权限，如添加删除设备、帐号权限，查看权限、设置权限等； 4.SIP URI组、用户、树形列表管理、SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位； 5.具备实时追踪SIP连接、认证状态功能，支持反向通道技术； 6.具备SIP向上级的主动注册与多级注册的管理功能； 7.SIP终端访问呼叫过程控制；SIP终端远程访问权限控制； 8.CPU处理性能不低于主频：3.0GHz，处理线程数量≥8，内存≥16GB（DDR4）； 9.应具有≥2个10M/100M/1000M以太网接口,≥6个USB接口； 10.支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、SIP网络协议；（以检测报告为准） 11.▲支持根据网络情况和使用需求，自动调整视频分辨率； 12.▲支持对前端巡查图像进行筛选，将未设置考场的图像进行屏蔽，不进行上传，只在本地监看； 13.▲支持点播、组播、广播，支持视频多路复用，支持媒体流的分发和汇聚； 14.▲音视频流处理包含MPEG-4、H.264、H.265视频编码，MPEG Layer Ⅱ\AAC音频编码，采用PS系统流和TS传输流的封装视频流。 15.▲支持路由控制功能，视频访问呼叫过程、视频远程访问权限控制功能； 16.▲支持对上级平台网络、域名、端口检测及诊断，便于快速调试及故障处理； 17.▲支持设置判断前端接入设备是否与服务器时间同步，并设置与上级服务器时间同步； 18.▲支持系统核心数据库的备份和恢复，支持对数据库进行测试，验证数据库配置的正确性及联通状态； 19.▲支持对巡查系统资产统计、显示，支持系统设备实时状态检测，支持视频图像质量诊断，对所处网络进行测速； 20.▲能够在实时视频中构建3D图形，自动关联考生基本信息、考点考场信息、座次信息，准确定位并显示信息，并支持通过考生信息快速定位考生及考场； 21.▲支持按照事先设定好的考生科目、时间自动修改通道标签，替代人工大量繁琐的工作； 22.▲支持通过网络根据考试科目、考试时间等一系列预设方案下载录像数据。 23.▲支持配置转发服务模块，支持多级转发级联，并支持多转发分布式部署协同工作； 24.▲支持远维连接，支持远程关机、重启系统； 25.▲具备多种工作模式，当重大考试开始时，支持通过ID号、单位、用户、电话等相关加密信息控制登录以及调看图像权限； 26.▲支持图形化流量侦测、网络封包分析、调用任务管理器； 27.▲具有良好的扩展性，能够扩展接入身份验证、视频指挥等系统以及教学质量管理模块功能； ▲需提供法定检测机构出具的检测报告复印件，制造厂商加盖鲜章。 | 1 | 台 |  |
| 2 |  | 标考网络流媒体存储平台 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）规范； 2.可自适应接入H.265、H.264、MPEG4视频编码格式，MPEG LayerⅡ、G711和AAC/FYZ音频编码格式， 3.Program Stream（系统流）和Transition Stream（传输流）封装格式的网络视频，并对接入的网络视频进行存储、解码和转发； 4.嵌入式设备，Linux操作系统； 5.不少于64路网络视频接入，最大转发码流≥768Mbps； 6.可以对主码流、子码流分别或同时进行录像，并支持对同一通道主码流、辅码流分配不同的存储空间；（以检测报告为准） 7.报警联动触发信号时，能启动设备相应的通道进行联动记录，能够预录报警触发前≥600s的音视频；（以检测报告为准） 8.录像安全管理：支持录像加锁功能，加锁后录像不会被覆盖，并支持录像添加数字水印，支持九宫格图案密码解锁功能； 9.数据备份功能：支持USB本地备份、USB DVD刻录机备份、eSata接口同步备份、Web端网络下载备份； 10.运行稳定性：支持设备集群管理方式，当设备故障时备机可替换故障设备工作，故障恢复后可将存储的录像回传会原设备，同时支持双系统切换功能，当一个系统无法正常启动时，另一个操作系统能够正常工作； 11.回放功能：支持秒级回放、即时回放、常规回放、事件回放、智能回放、切片回放、标签回放、外部文件回放、日志回放等多种回放方式； 12.支持视频质量诊断，并对条纹、偏色、噪声、失焦等异常现象发出报警； 13.支持16路报警输入、8路报警输出； 14.▲支持不少于16个SATA接口（可热插拔），单盘容量支持不低于8TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等多种数据模式;支持独立的eSATA扩展，支持录像和备份； 15.▲具有不少于4个RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口，支持负载均衡和四网分离，支持容错模式，可将4个网络接口绑定为1个IP地址，当其中1个网络接口损坏时仍能正常工作，支持不少于2个千兆光口； 16.▲支持断网续传功能，能将前端网络摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR； 17.▲支持双工模式，当全部视（音）频通道满负荷时，仍能正常运行检索以及回放操作，且不丢帧； 18.▲智能检测功能：支持接入的画面绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、移动侦测、人脸检测、物品遗留、物品搬移检测，并支持热度图和客流统计； 19.▲支持IPC画面旋转90度或270度，形成9:16画面的走廊模式； 20.▲支持前端IPC与设备端进行双向实时对讲，支持设备与PC进行双向实时对讲； 21.▲浓缩播放功能：可对视频录像按智能分析类别检索，将符合设定条件的视频以自定义速度播放，其他视频略过，支持对固定场景中的录像进行智能分析，提取同一场景中不同时段、符合规则的多个运动目标叠加到同一背景中播放； ▲需提供法定检测机构出具的检测报告复印件，制造厂商加盖鲜章。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 前端部分 | 标考红外高清半球摄像机 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）规范； 2.嵌入式设备，具备实时操作系统； 3.采用超低照度200万(1920×1080) 像素，1/2.7英寸CMOS图像传感器； 4.采用H.264 High profile编码； 5.支持三码流，ACF（活动帧率控制）； 6.最大支持256GB SD卡，支持录像断网续传功能； 7.支持设备认证功能、加密传输能力及数字水印加密，防数据被篡改； 8.支持宽动态、3D 降噪、强光抑制、走廊模式、去雾； 9.最大红外距离:≥100m； 10.支持智能红外功能：当开启红外灯光功能后，能根据所射目标距离自动调节红外辐射功率； 11.支持28个视频窗口进行预览； 12.支持区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，虚焦侦测，场景变更的侦测，并且可以与报警联动； 13.支持无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡智能报警； 14.▲最低照度：彩色≤0.001LX，黑白≤0.0001Lx, 15.▲支持可伸缩视频编码（SVC）技术，支持感兴趣区域 （（ROI） 16.▲防护等级：IP67，IK10； ▲需提供法定检测机构出具的检测报告复印件，制造厂商加盖鲜章。 | 42 | 套 |  |
| 7 |  | 标考红外高清球型摄像机 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）规范； 2.采用高性能200万（1920×1080）像素，1/2.8英寸 CMOS高性能图像传感器； 3.支持不低于16 倍数字变倍，23倍光学变倍； 4.支持MPEG-4 和H.264视频编码、支持MPEG Layer II、G711和AAC音频编码标准，并支持PS系统流和TS传输流的封装； 5.支持设备认证功能、加密传输能力及数字水印加密，防数据被篡改； 6.支持绊线入侵、区域入侵、物品遗留与物品消失多种行为检测，支持人脸检测； 7.支持宽动态、图像降噪、图像防抖动功能； 8.垂直旋转 -15°～90°自动翻转180°后连续监视； 9.水平旋转 0°～360°连续旋转； 10.键控速度 水平：0.1°～200°/s 垂直：0.1°～120°/s； 11.SD卡本地存储，解决网络异常状态的监控存储问题,支持 FTP 存储录像，录像可断网续传； 12.内置红外灯补光，补光距离≥100米； 13.▲支持因网络原因连接断开后，在网络恢复时，设备应能自动侦测到网络状态，并自动重新建立连接； 14.▲支持双向语音对讲或单向语音广播功能； ▲需提供法定检测机构出具的检测报告复印件，制造厂商加盖鲜章 | 2 | 套 |  |
|  |  | 核心交换机 | 24口千兆全网管二层交换机 机架式 24个千兆电口 4个千兆光口 支持通过console口管理。交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：42Mpps/96Mpps 1U高度 19英寸宽 工作温度：0℃～40℃ 支持220v交流 满负荷功耗23W；支持VLAN 流量控制 ACL QOS支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 拾音器 | 全向数字降噪拾音器； 拾音范围70平方米；音频传输距离3000米；灵敏度-38dB；信噪比 75dB；MINI DSP处理器；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-15V）；推荐电源：DC12V/1A，两线； | 44 | 个 |  |
|  |  | 播放器 | CD-R/CD-RW播放 调频/调幅两波段收音 卡式磁带播放 USB/TF卡插口 LED显示屏 支持MP3/WMA音频格式 | 40 | 个 |  |
|  |  | 保密柜 | 需符合国家保密标准《存放涉密载的保密柜安全技术要求》保密柜 | 1 | 个 |  |
|  |  | 55寸LCD拼接屏(3.5mm) | 1、尺寸：55英寸；分辨率：≥1920x1080；视角：≥178°(水平)/ ≥178°(垂直)； 2、响应时间：≤8ms(G to G)； 3、对比度：≥4000:1；亮度：≥500cd/㎡； 4、物理拼缝：≤3.5mm； 5、输入接口：≥VGA×1，≥DVI×1，≥BNC×1，≥HDMI×1，≥USB×1；输出接口：≤VGA×1，≤DVI×1，≤BNC×1； 7、、LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到600cd/㎡，对比度达到7000:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。提供公安部检测报告复印件。 LCD显示单元具备VGA×1，HDMI×1，DVI×1，BNC×1视频输入接口，具备RJ45×2，USB×1，红外*1控制接口 8、▲▲输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1（需提供公安部检测报告的接口照片） LCD显示单元需提供CCC、CE、FCC、RoHS检测报告。 9、▲液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范，可提供国家级检测机构出具的检测报告里的样品照片佐证。 10、▲LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 LCD显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 11、LCD显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持、RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 液晶单元具备倍增畅显功能,可将输入的25/30 帧图像转成50/60 帧输出,使图像更加流畅 LCD显示单元内置wifi模块，支持无线管理，支持手机短信及网络邮件报警功能，显示屏出现异常时可通过互联网进行邮件和短信报警。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 12、▲用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，可设置15*15，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 13、▲LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 14、▲▲液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.01以内。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 15、▲▲液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥30%。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 16、▲▲液晶显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） | 9 | 块 |  |
|  |  | 电视墙 | 拼接屏支架定制 | 1 | 套 |  |
|  |  | 西部数据监控级硬盘 | 3.5 HDD,10TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s 转速：7200RPM 支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR) 支持硬盘健康管理功能 MTBF(平均故障间隔时间)：不小于200万小时 年写入负载：不小于550TB 支持5年有限质保服务 | 8 | 个 |  |
|  |  | 监控电脑 | 电脑 台式电脑双核企业办公 21.5英寸 操作系统：Windows 10 兼容win7 内存 8G，配鼠标，键盘一套。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 设备材料合计（元） |  |  |  |  |  |

考点视频指挥系统配置清单

| 序号 | 名称 |  | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡查指挥终端 | 巡查指挥终端 | 1.整机采用嵌入式操作系统加嵌入式DSP硬件设计（非PC架构及非工控机架构），具有极强的稳定性和抗病毒攻击能力，一体式设备包含高清会议摄像机。 2.▲支持双流108030fps图像传输。 3.▲视频编解码协议应满足H.265、H.264HP、H.264SVC、H.264 MP等主流视频编解码协议。(提供软件界面截图，加盖原厂章) 4.▲音频提供Opus、G.711、AAC-LD、AAC-LC、G.719、G.722、G.729A、G.722.1等音频编解码协议,可达到20KHz以上的宽频语音效果。(提供软件界面截图，加盖原厂章) 5.具备超强抗丢包能力，IP网络丢包达到30%时，会议音视频不受影响，会议仍可进行。 6.具备强大的低带宽处理能力，在384Kbps带宽下实1080P30fps的活动视频，在192Kbps带宽下实现720P30fps的活动视频。 7.▲硬件终端提供直接接入鼠标、键盘进行方便快捷控制，方便用户在不同场景灵活使用。（提供设备接口板实物照片，并对接口做详细标注，加盖原厂章） 8.800ms延时情况会议正常召开。 9.高清摄像头支持1080P30fps视频采集，支持10倍光学变焦，62.9°水平视场角。 设备同时支持有线和无线WIFI两种接入模式，终端支持通过WIFI网络进行视音频通信，方便会议室网络布线。 | 1 | 个 |  |
| 2 | 有线话筒 | 巡查指挥有线话筒 | 类型：动圈式； 频率响应：60Hz-14KHz； 指向特性：心型指向； 灵敏度：-67dB±3dB(1V/Pa)； 输出阻抗：600 Ω± 30%(at1KHz)； 输出连接头：XLRM 卡侬公头； 开关：磁控锁定式； 含安装调试、配件； | 1 | 台 |  |
| 3 | 显示系统 | 标考高清电视墙管理平台 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2. 标准19”的4U机架设计，电信运营级系统机箱； 3.插卡式模块设计，可根据市场需求灵活配置； 4.业务卡支持热插拔，可方便进行维护； 5. 冗余风扇散热系统设计，吹抽两种模式同时工作，智能调控温度，配合机箱结构，形成固定风道，确保机箱内温度平衡； 6. 双通道冗余电源设计，支持直流/交流电源，适应于机房等应用环境； 7. 支持模拟，数字视频信号的输入和矩阵输出； 8. 支持高清视频信号的矩阵切换和输出； 9.支持模拟/SDI/同轴高清信号无压缩直接输出上墙； 10. 采用H.264或MPEG4视频压缩标准，支持双码流技术，可变码流，支持复合流和视频流编码，且音频和视频同步； 11. 80路高清视频编码能力（满配）或320路标清视频编码能力（满配）； 12. 支持4K点对点输出显示； 13. 支持300W/500W/800W/1200W解码； 14.满配最大支持80路3840*2160@30fps/320路1080p@30fps及以下标清视频解码能力； 15. 支持解码H.265，满配最大支持320路H.265的1080P解码输出； 16.支持解码SVAC和非标码流； 17.支持1/4/9/16画面分割显示；支持自由分割； 18.支持鱼眼矫正； 19.支持60个显示屏的任意拼接； 20.支持液晶屏/DLP屏/小间距LED屏显示； 21.支持开窗和漫游功能，单屏支持16个窗口； 22.单屏和融合窗口都支持1/4/9/16分割，支持自由分割； 23.支持30个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局； 24.支持高清底图显示； 25.支持高清全景拼接； 26.支持80路1080P网络视频接入、存储及转发； 27.支持网络级联； 28.支持TCP/IP协议，支持RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP等网络协议； 29.支持远程控制模拟，数字视频切换上墙； 30.支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数； 31.支持远程获取系统运行状态、系统日志； 32.支持远程重启，远程升级和恢复默认设置等操作； 33.支持用户权限管理，支持黑白名单功能。 | 1 | 台 |  |
| 4 |  | 大屏中控管理平台 | 符合符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；用于远程控制多台解调设备的台式控制主机；可同时对多台解调设备进行集中控制，包括图像调取、画面轮巡设置，轮巡方案保存等；可实现图像预览和图像码流显示。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 功放 | （1）功率输出：2×150W/8Ω （2）最大功率：2CH: 2×250W/8Ω 2.1CH:2×100W/8Ω+250W/8Ω （3）频率响应： 20Hz～20KHz ±1.5dB 话筒 60Hz-14KHz （4）线路音调控制：高音 10KHz±12d低音 100Hz±12dB； （5）话筒音调控制：高音 10KHz±12dB 、低音 100Hz±12dB； （6）话筒幻像供电电源：6V直流电源； （7）额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV； （8）额定输出电平：线路 0.775V； （9）信躁比（A计权）：≥80dB (A计权) ； （10）失真度： ≤0.5％； （11）主保险丝：4A； （12）电源：交流220V±10%/50Hz； （13）输入灵敏度： 线路200mv±10mv 话筒 20 mv±2mv； （14）净尺寸（宽×高×深）: 430×165×420mm； | 1 | 台 |  |
|  |  | 音箱及支架 | （1）额定/最大功率：80W/320W； （2）额定阻抗：8Ω； （3）频率响应：50Hz-18.7kHz； （4）驱动器：1个8寸长冲程低音驱动器、2个3寸前纸盆高音； （5）特性灵敏度：92dB/1W/1m； （6）最大声压级：112dB/W/m； （7）分频器：1.8KHz； （8）额定频率范围：45~20KHz； （9）覆盖角度H×V：90o×60o； （10）号角：195mm×120mm / ABS； （11）扬声器单元： LF:10英寸 HF: 1英寸； （12）箱体材料：12mm中密度纤维板； （13）输入接口:专业接线柱； （14）吊挂点:壁挂； （15）支撑座:底部φ36mm支撑座； （16）箱体尺寸(mm): 596(H)×362.2(W)×286(D) ； （17）重量(kg):10 | 2 | 台 |  |
|  |  | 操作台 | 定制与电视墙配套使用的控制台；采用全钢结构，台面上可安装液晶显示器、键盘、鼠标、电话等设备，台面下部是和放置主机和其它设备；材质：1.2mm优质冷轧钢板；表面处理：静电喷塑。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 办公椅 | 主体骨架2*4cm加厚电镀不锈钢管（包含扶手） 面料：耐磨PU皮黑色 填充：高弹力海绵/厚度12cm 靠背：宽50cm,高63cm,坐垫：宽50cm,坐深50cm 产品承重量120KG; 长宽高(cm)56*59*105； | 2 | 个 |  |
|  |  | 服务器机柜 | 42"(按需配置) | 1 | 个 |  |
|  |  | 线材辅材、工程费 | 楼栋机柜、光纤收发器、线材、管材、电源、光纤、熔纤盒及安装、调试、检验费、相关税费 | 1 | 套 |  |
| 5 | 设备材料合计（元） |  |  |  |  |  |
| 6 | 各系统设备材料合计（元） |  |  |  |  |  |

| 序号 | 设 备 描 述 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主控设备（放置于广播机房） |  |  |  |  |  |
| 服务器设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | 设备概况 工业级机柜式设计，机箱面板拉丝工艺处理，高端大气上档次，机箱具有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。IP网络数字广播服务器软件的运行载体，是广播系统的控制中心，服务器软件后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。17.3英寸LED液晶显示屏，简单易用的触摸屏操控，工业级专用主板设计，Intel Core i5四核处理，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作，安装在主控室，对整个广播系统进行实时有效的管理。 产品功能 1.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理。 2.系统支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件的保存路径。 3.主机内部设计工业级抽拉键盘、主机内部设计工业级触控鼠标面板+左右按键设计，可以通过USB接口外接鼠标键盘，方便用户操作。 4.8路USB接口，6路通用串口，1xHDMI，1 x VGA，最高480M传输速率，方便外部周边设备接入。 5.内置大容量128GBmSATA固态硬盘，超强的耐用性与稳定可靠性。 6.2路千兆网卡并且兼容百兆网络，可自适应连接交换机网络系统。 7.可外接高清显示设备、实现双显卡显示。 8.后面板设计有一路短路触发开机运行接口，方便外部设备定时驱动开机运行，实现无人值守功能。 技术规格 1.内存：DDR3 1333/1600 MHz 最大支持16GB；标配：8G /DDR3/ 1600 MHz，网卡:2个Realtek GbE，1000M，CPU:Intel Core i5 3.10GHz 四核 2.软件操作平台：Windows Server 2008 R2 Standard(x64),Windows Server 2012 R2 Standard(x64)及以上 3.屏幕颜色：TFT262144色真彩色 4.操控方式：17.3〞高分辨率LED液晶屏(1920*1080) 5.工作环境温度：-10℃~50℃ 工作环境湿度:10%～95%，非凝结状态 6.信噪比：LINE:70dB；MIC:60dB 失真度:1KHz<0.5% 7.音频信号标准输入电平：LINE:300mV； MIC:5mV 8.音频信号标准输出电平：0dBV 9.电源：~220V 50Hz 10.尺寸：484mm(W)x358.5mm(H)x306.5mm(D)（不含提手） 11.重量：18.40kg | 1 | 台 |  |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 产品用途 广播系统管理和控制软件，安装于网络广播控制中心或计算机，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台。 产品特点 1.支持终端自定义区域划分，实现对终端的实时状态分区域管理。 2.支持终端音频采播功能，实现听力考试语音文件采播。 3.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。 4.支持终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报；支持报警任务自动解除报警功能。 5.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 6.支持终端3、4制音控强切功能，（4线制音控需外接电源）。 7.支持在线地图功能，可直接使用百度地图实现在地图上实时查看终端状态。 8.支持远程遥控点播功能，实现操场远程遥控点播。 9.支持音频终端外控电源管理，支持定时打开和延时关闭；支持对灯光控制功能，可对灯光模式进行配置。 10.支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置播放语音功能。 11.支持统一管理终端登陆密码，支持多级优先级管理，并支持轻松自动授权。支持任务优先级、终端优先级、用户优先级自定义 12.支持提供二次软件开发包、提供标准MFC动态链接库和HTTP协议，实现与第三方平台整合。 13.支持设置节假日或特殊日期，实现指定时间停用所有定时任务。 14.支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警。支持配置报警器触发终端采集任务。 15.支持批量修改定时任务的时间、音量、执行终端。 16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 17.支持配置指定终端在指定时间段内启用考试模式，考试模式下，数模备份能进行相互切换，支持一键结束所有设备的考试模式。 18.支持媒体文件分类分用户管理，可配置公有/私有文件夹，私有文件单独使用。 19.支持离线定时打铃功能，实现断网时终端托管执行定时打铃任务；支持定时打铃任务离线下载。 20.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 21.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 22.支持广播接收方提示音，广播接收方响应广播任务时，加入“叮咚”提示音。 23.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音。 24.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 25.支持多语言功能，支持中文、繁体中文、英文、韩文等。 26.支持多用户、任意级别的分控管理，实现远程节目播放管理。 27.支持多用户、多级别、指定权限、指定功能、指定终端对后台进行分类管理。 28.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 29.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。 30.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。 31.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 32.支持对接高精准基于GPS的定时系统，可脱离因特网独立进行广播系统授时，使得系统时间误差每年小于1/300000秒。 33.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。 34.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。支持外接无锁按键短路开关（带3.3V的LED提示灯）。 35.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 36.支持电子地图功能，在地图/导览图上可实时查看终端状态。 37.支持本地音频采集功能，播放到任意指定终端。 38.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 39.系统兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 40.网络广播系统支持IPV6、IPV4网络协议，可实现基于IPV6网络的终端广播、定时任务播放、远程喊话、对讲功能。 41.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 42.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 43.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 44.扩展支持手机移动端WIFI点播、广播、对讲功能，兼容Android和IOS系统手机APP进行操作。 45.扩展支持电话广播功能，实现电话发起全区广播、分区广播、终端对讲的功能。 46.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 47.采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 48.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 49.Windows服务模式，支持win7、server2008及更高版本系统。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 控制器 | 设备概况 NTP服务器，内置网络解码模块，通过网络通讯，接收同步卫星信号进行自动校时。 产品功能 1.外观时尚，全铝合金面板，阳极氧化拉丝工艺，人性化的抽手，标准19英寸机架式设计。 2.自适应全球时区，液晶显示屏支持显示当前时间。 3.支持与网络广播系统对接作为校时系统，保障网络广播系统和定时任务准确性；自动接收同步卫星信号进行时间校准，与格林威治时间误差小于0.1秒 4.Linux系统操作系统，兼容性强，具有强大开放性，利于扩展开发，升级，网络安全性高，系统抗病毒能力强。 5.支持固定IP地址、DHCP自动分配、ADSL智能拨号等多种网络接入方式，支持TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP等协议；可设定为自动获取IP地址功能。 6.支持一键恢复出厂功能，支持广播系统对终端进行远程固件升级。 技术规格 1. 通讯接口：标准RJ45（1个），10M/100M网口 2. 通讯速率：100Mbps 3.电源：AC 190V-240V 50Hz-60Hz；DC24V/1A 4.设备功耗：20W/待机功率：＜3W 5.环境温度：5℃～40℃、环境湿度：20%～80% 6.设备尺寸：（宽*深*高）：484 mmx 310 mmx 44mm 7.设备重量：2Kg | 1 | 台 |  |
| 音源设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 蓝光DVD | DVD播放器 | 1 | 台 |  |
| 3 | 合并式播放器 | 设备概况： 1U标准机柜式设计，支持播放CD、MP3和收音机，为广播系统提供高品质的音源。 产品功能： 1.支持播放USB、SD卡、CD和收音机、蓝牙等四种音源，设备自带两个输出接口，CD和MP3共用一个，蓝牙和收音机共用一个。 2.采用高品质吸入式机芯和高品质收音模块， 3.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，支持电台频率记忆，最多可存储99个电台； 4.支持通过红外遥控控制音量； 技术规格： 1.音频失真度：0.1% 2.频响范围：20Hz-20kHz(-2dB) 3.动态范围：75dB 4.收音和CD音频输出：775mV 5.信噪比：85dB 6.天线输入阻抗：AM:低阻 环形天线，FM:75Ω非平衡； 7.收音支持频率：AM:522kHz-1620kHz，FM:87.5MHz-108.0MHz； 8.收音灵敏度：AM:≤100uA，FM:≤10uA； 9.电台记忆：最多存储99个 10.通道串音：65dB 11.设备供电：AC220V(50Hz) 12.设备尺寸（mm）：（LxDxH）484×209×44mm 13.设备重量：3.80kg | 1 | 台 |  |
| 4 | 话筒 | 设备概况： 话筒带钟声提醒、灯环提示功能，具备较好的抗干扰能力，可以提防大部分外界电磁、电波的干扰。 技术规格： 1.心形指向性，驻极体式换能功能。 2.频响范围::40～16500Hz 3.话筒灵敏度：-43dB 4.前置提示音灵敏度：-50dB 5.标配10m卡农母转6.35mm大单芯话筒线及42公分长话筒咪杆 6.产品尺寸（长*宽*高）:125*150*455毫米 7.产品净重：0.67Kg（不含电池） 8.供电电源：交流220V/50Hz（适配器供电 直流 11.4V）；电池供电：直流9V | 1 | 套 |  |
| 5 | 前置放大器 | 设备概况： 标准机柜式设计（2U）前级放大器，可对音源信号进行前级放大，设备具有多个话筒、音频和紧急信号的输入接口。 产品功能： 1.设备自带5路话筒输入，3路线路输入和2路紧急线路输入； 2.话筒5有最高优先级，紧急输入线路有二级优先；可通过优先级选择开关调整话筒5和紧急线路的最高优先级权限； 3.话筒5和紧急输入线路都具有强行切入的功能； 4.5路话筒输入和2路紧急输入都具有线路辅助输入接口功能； 5.可将话筒输入1-4和线路输入1-3进行任意混合输出； 6.话筒输入通道和线路输入通道都可单独调节音量，也可通过总音量旋钮进行调节； 7.支持通过旋钮调节默音深度和紧急输入线路的增益； 8.设备支持对高音和低音进行独立调节,低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz； 技术规格： 1.话筒输入1-5的灵敏度：RCA:非平衡775mV /10KΩ；MIC:非平衡5mV/600Ω； 2.紧急输入1-2：RAC:非平衡 200mV～1000mV/10KΩ；MIC：非平衡 5mV～25mV/600Ω 3.辅助输入1-3：非平衡AUX 1-3: 3500mV/10KΩ 4.AUX输入信噪比:80dB； 5.MIC输入信噪比：50dB； 6.频响范围：20Hz~20KHz(±3dB) 7.设备供电：AC220V(50Hz) 8.设备功耗：20W 9.设备尺寸（mm）：（LxDxH）484×303×88mm 10.设备重量：4.54Kg | 1 | 台 |  |
| 6 | IP音频采集器 | 设备概况 金属面板，外观小巧简洁大方，可将模拟音频采集编码成数字音频，通过网络传输到指定区域终端播放。 产品功能 1.支持“普通采播”、“中级采播”和“高级采播”三种采播模式，“普通采播”，可获得极低延迟的网络音频采集效果，“中级采播”可获得低延迟一般音质的网络采集效果，“高级采播”，可获得极低失真率的网络音频采集效果。 2.内置1路网络硬件音频编码模块，支持TCP/IP、UDP协议。 3.内置2组RCA输入端子，带输入音量调节，灵活适配多种不同灵敏度音频设备。 4.支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。 5.支持有线，无线网络组网。 6.广播终端可进行远程固件升级。 技术规格 1．网络接口：标准RJ45输入；支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)；传输速率：100Mbps 2．输入频率：80Hz～14KHz +1/-3dB 3．谐波失真：≤0.3% 4．信噪比：≥68dB 5．环境温度：5℃～40℃；环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露；功耗：≤10W；输入电源：DC12V/1A 6．网络接口：标准RJ45输入；支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)；传输速率：100Mbps 7．音频格式：MP3；音频模式：ADPCM PCM 8．采样率：8KHz~48KHz 9．尺寸：（L×W×H)93 x 66 x 43mm 10．重量：0.7Kg | 1 | 台 |  |
| 7 | 寻呼话筒 | 设备概况 桌面鹅颈设计，自带7英寸800 x 480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏，显示界面简洁大方，适用于值班室、领导办公室、广播站等场合，可以对终端就行单向广播和双向对讲等功能使用。 产品功能 1.内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 2.一个φ3.5耳机插座和一个φ3.5MIC输入插座 3.内置网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，延时低于100ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 4.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移。 5.支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音；支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义 6.一路音频线路输出，外扩功放；一路音频线路输入,支持采集播放功能，提供多音源传输；一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 7.自带数字键，功能键界面。可环境监听，监听距离达到5m。 8.1路数模解码模块，支持TCP/IP、UDP协议。 9.支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。 10.广播终端可进行远程固件升级。 11.可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 12.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播 13.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 技术规格 1．信噪比：>65dB；PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW 2．内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W；总偕波失真：≤1% 3．内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz +1/-3dB；LIEN OUT频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB 4．LINE OUT 输出电平：1000mV 工业标准压线接线端子；LINE OUT 输出阻抗：470Ω 5．LINE IN输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子 6．MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV 7．网络接口：标准RJ45输入；支持协议：TCP/IP，UDP；音频模式：16位CD音质 8．音频格式：MP3；采样率：8KHz~48KHz；传输速率：100Mbps 9．屏幕类型：65K色DGUS屏 10．键盘类型：虚拟QWERTY键盘；键盘输入方式：触控 11．短路输入：干接点输入；短路输出：最大1A/30VDC干接点 12．工作温度：5℃～40℃；工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露；整机功耗：≤6W；输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz(电源适配器);DC24V/1.5A 13．尺寸：（L×W×H）200 x 160 x 60 mm 14．净重：1.4Kg | 2 | 台 |  |
| 9 | 网络节目定时器 | 设备概况： 2U标准机柜式设计，支持通过编程控制自带的电源接口，实现对外接设备的定时上断电控制 产品功能： 1.自带十路电源接口，每路都可通过编程控制，总用电量不超过2500W； 2.面板自带液晶显示屏，可实时显示每路电源接口的工作状态，下一步要执行的程序信息及时间信息（时间、日期、星期）等； 3.自带1路报警短路信号输入接口和1路钟声输出接口； 4.设备自带一路短路触发输出接口，可用于触发报警器等设备，也可外控电源时序器实现接口扩充。 5.支持程序拷贝，可拷贝一个礼拜内的任意一天的程序至其他某天； 6.具有断电记忆功能，断电不丢失数据，来电可自行恢复运行 7.具备大容量存储，可同时执行多步电源控制程序； 技术规格： 1.设备供电：AC220V(50Hz) 2.设备功耗：45W 3.设备尺寸（mm）：（LxDxH）484 x 328 x 88mm 4.设备重量：5Kg | 1 | 台 |  |
| 消防联动设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 采集器 | 设备概况 标准机柜式设计，金属面板，工艺考究，外观简洁大方，设置于消防中心，用于采集消防报警短路信号。 产品功能 1.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能；面板支持一键取消任务。 2.支持16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用；标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 3.广播终端可进行远程固件升级。 技术规格’ 1．网络接口：标准RJ45输入；支持协议：TCP/IP、UDP；传输速率：100Mbps 2．功耗：≤20W；输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz 3．短路接口：工业标准压线接线端子 4．尺寸：（L×W×H)484 x 209 x 44mm 5．重量：3.2Kg | 1 | 台 |  |
| 其他配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 设备概况 壁挂式音箱设计，外观简洁大方，适用于普通教室，多媒体教室，会议室，等场所播放录制语音文件或背景音乐节目。同时还可以作为本地广播扩音。 产品功能 1.内置2 x 20W（MAX）的双通道数字功放，一路接主音箱，一路外接到副音箱；具有网络音量设置。 2.具备有1路线路输入接口，具有独立的音量旋钮，设备可进行本地节目播放，广播等；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 3.可外接2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；可扩展连接蓝牙接收器实现接收蓝牙音频进行本地扩声。 4.内置2级优先设置： 1）网络报警信号优先AUX和网络背景音乐信号。 2）AUX优先网络背景音乐信号。 5.1路数模解码模块，支持TCP/IP、UDP。 6.广播终端可进行远程固件升级。 技术规格 1．网络接口：标准RJ45输入；支持协议：TCP/IP，UDP；传输速率：100Mbps 2．频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB；谐波失真：≤1%；信噪比：＞65dB 3．整机功耗：≤50W 4．保护电路：过载、短路保护电路 5．音频格式：MP3；音频模式：16位CD音质；采样率：8KHz～48KHz 6．AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 7．工作环境温度：5℃～40℃；工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露；工作电源：～190V-240V 50Hz-60Hz 8．尺寸：（L×D×H）190 x 180 x 280mm 9．重量：3.2Kg | 1 | 套 |  |
| 2 | 机柜 | 22U标准机柜，600*600*1166mm 8口10A PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×1,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1 | 1 | 套 |  |
| 二、前端设备 |  |  |  |  |  |
| 食堂区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | 产品特点 1.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；支持红外功能，搭配红外遥控器可实现点播服务器节目库任意内容、可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 4.支持1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 5.支持1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 6.2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 7.支持1路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。 8.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 9.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 10.具有USB播放功能，接入U盘。搭配红外遥控器可实现播放任意一首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）。 11.支持一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 12.自带1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。 13.内置3级优先设置：EMC为最高优先。网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号。MIC优先AUX和网络背景音乐信号。AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 14.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 15.内置高保真专业数字功放，具有350W定压100V功率输出。 16.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 17.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时0.3秒内切换到备份功率输入，满足高可靠公共打铃系统需求。 18.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 19.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 技术参数 1.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 2.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 3.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 4.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 5.AUX输出阻抗：470Ω 6.高音提升、衰减：±10dB 7.低音提升、衰减：±10dB 8.网络接口：标准RJ45输入 9.传输速率：100Mbps 10.支持协议：TCP/IP，UDP 11.音频格式：MP3 12.音频模式：16位CD音质 13.采样率：8KHz～48KHz 14.额定功率：350W 15.整机功耗：540W 16.待机功耗：＜10W 17.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 18.谐波失真：≤1% 19.信噪比：＞65dB 20.输出方式：100V定压输出 21.短路输入：干接点输入 22.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 23.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 24.工作环境温度：5℃～40℃ 25.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 26.输入电源：~220V 50Hz 27.尺寸：484 x 346 x 88mm 28.净重（kg)：6.9 | 2 | 台 |  |
| 3 | 音柱 | 设备概况： 1、外壳采用铝合金材料。 2、配可调节多种角度支架，安装方便。 3、专业的表面处理工艺，防水防锈。 技术规格 1.扬声器单元：4×4"，1×2.5" 2.灵敏度：91dB±3dB 3.额定功率：22.5W, 45W；接100V 4.额定功率：11.2W, 22.5W；接70V 5.接入方式：COM，70V，100V 6.阻抗：440Ω（白）、220Ω（绿） 7.频率响应：50-18KHz 8.防护等级：IP66 9.尺寸：150×125×615mm 10.重量：5.1Kg 11.材料：铝合金 | 12 | 只 |  |
| 3栋宿舍楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | 产品特点 1.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；支持红外功能，搭配红外遥控器可实现点播服务器节目库任意内容、可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 4.支持1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 5.支持1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 6.2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 7.支持1路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。 8.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 9.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 10.具有USB播放功能，接入U盘。搭配红外遥控器可实现播放任意一首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）。 11.支持一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 12.自带1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。 13.内置3级优先设置：EMC为最高优先。网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号。MIC优先AUX和网络背景音乐信号。AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 14.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 15.内置高保真专业数字功放，具有240W定压100V功率输出。 16.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 17.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时0.3秒内切换到备份功率输入，满足高可靠公共打铃系统需求。 18.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 19.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 技术参数 1.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 2.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 3.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 4.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 5.AUX输出阻抗：470Ω 6.高音提升、衰减：±10dB 7.低音提升、衰减：±10dB 8.网络接口：标准RJ45输入 9.传输速率：100Mbps 10.支持协议：TCP/IP，UDP 11.音频格式：MP3 12.音频模式：16位CD音质 13.采样率：8KHz～48KHz 14.额定功率：240W 15.整机功耗：370W 16.待机功耗：＜10W 17.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 18.谐波失真：≤1% 19.信噪比：＞65dB 20.输出方式：100V定压输出 21.短路输入：干接点输入 22.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 23.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 24.工作环境温度：5℃～40℃ 25.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 26.输入电源：~220V 50Hz 27.尺寸：484 x 346 x 88mm 28.净重（kg)：6.9 | 1 | 台 |  |
| 2 | IP网络功放终端 | 产品特点 1.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；支持红外功能，搭配红外遥控器可实现点播服务器节目库任意内容、可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 4.支持1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 5.支持1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 6.2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 7.支持1路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。 8.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 9.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 10.具有USB播放功能，接入U盘。搭配红外遥控器可实现播放任意一首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）。 11.支持一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 12.自带1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。 13.内置3级优先设置：EMC为最高优先。网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号。MIC优先AUX和网络背景音乐信号。AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 14.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 15.内置高保真专业数字功放，具有500W定压100V功率输出。 16.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 17.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时0.3秒内切换到备份功率输入，满足高可靠公共打铃系统需求。 18.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 19.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 技术参数 1.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 2.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 3.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 4.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 5.AUX输出阻抗：470Ω 6.高音提升、衰减：±10dB 7.低音提升、衰减：±10dB 8.网络接口：标准RJ45输入 9.传输速率：100Mbps 10.支持协议：TCP/IP，UDP 11.音频格式：MP3 12.音频模式：16位CD音质 13.采样率：8KHz～48KHz 14.额定功率：500W 15.整机功耗：750W 16.待机功耗：＜10W 17.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 18.谐波失真：≤1% 19.信噪比：＞65dB 20.输出方式：100V定压输出 21.短路输入：干接点输入 22.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 23.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 24.工作环境温度：5℃～40℃ 25.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 26.输入电源：~220V 50Hz 27.尺寸：484 x 346 x 88mm 28.净重（kg)：6.9 | 1 | 台 |  |
| 3 | 壁挂音箱 | 设备概况： 1、室内壁挂音箱，流线型外观，声音辐射角度大，采用全频设计。 2、适用于学校、酒店、宾馆、超市等。 技术规格 1.扬声器单元：1×6.5" 2.灵敏度：91dB±3dB 3.额定功率：3W, 6W, 10W；接100V 4.额定功率：1.5W, 3W, 5W；接70V 5.接入方式：COM，70V，100V 6.阻抗：3.3KΩ/ 1.7KΩ/ 1KΩ 7.频率响应：130-18KHz 8.防护等级 ：IP5X 9.尺寸：185×275×105mm 10.重量：1.4Kg 11.材料：塑料 | 45 | 只 |  |
| 食堂及宿舍周边 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | 产品特点 1.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；支持红外功能，搭配红外遥控器可实现点播服务器节目库任意内容、可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 4.支持1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 5.支持1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 6.2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 7.支持1路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。 8.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 9.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 10.具有USB播放功能，接入U盘。搭配红外遥控器可实现播放任意一首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）。 11.支持一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 12.自带1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。 13.内置3级优先设置：EMC为最高优先。网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号。MIC优先AUX和网络背景音乐信号。AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 14.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 15.内置高保真专业数字功放，具有500W定压100V功率输出。 16.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 17.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时0.3秒内切换到备份功率输入，满足高可靠公共打铃系统需求。 18.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 19.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 技术参数 1.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 2.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 3.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 4.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 5.AUX输出阻抗：470Ω 6.高音提升、衰减：±10dB 7.低音提升、衰减：±10dB 8.网络接口：标准RJ45输入 9.传输速率：100Mbps 10.支持协议：TCP/IP，UDP 11.音频格式：MP3 12.音频模式：16位CD音质 13.采样率：8KHz～48KHz 14.额定功率：500W 15.整机功耗：750W 16.待机功耗：＜10W 17.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 18.谐波失真：≤1% 19.信噪比：＞65dB 20.输出方式：100V定压输出 21.短路输入：干接点输入 22.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 23.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 24.工作环境温度：5℃～40℃ 25.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 26.输入电源：~220V 50Hz 27.尺寸：484 x 346 x 88mm 28.净重（kg)：6.9 | 1 | 台 |  |
| 3 | 音柱 | 设备概况： 1、大功率室外防水音柱。 2、全金属结构，六级防水。 3、适用于大型广场、操场等场所。 技术规格 1.扬声器单元：2×6.5"+2×3" 2.灵敏度：91dB 3.额定功率：60W；接100V 4.额定功率：30W；接70V 5.接入方式：COM，70V，100V 6.阻抗：160Ω（白） 7.频率响应：110-15KHz 8.防护等级：IP66 9.尺寸：240×190×615mm 10.重量：7.8Kg 11.材料：铁质 | 6 | 只 |  |
| 综合楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | 产品特点 1.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；支持红外功能，搭配红外遥控器可实现点播服务器节目库任意内容、可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 4.支持1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 5.支持1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 6.2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 7.支持1路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。 8.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 9.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 10.具有USB播放功能，接入U盘。搭配红外遥控器可实现播放任意一首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）。 11.支持一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 12.自带1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。 13.内置3级优先设置：EMC为最高优先。网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号。MIC优先AUX和网络背景音乐信号。AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 14.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 15.内置高保真专业数字功放，具有240W定压100V功率输出。 16.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 17.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时0.3秒内切换到备份功率输入，满足高可靠公共打铃系统需求。 18.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 19.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 技术参数 1.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 2.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 3.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 4.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 5.AUX输出阻抗：470Ω 6.高音提升、衰减：±10dB 7.低音提升、衰减：±10dB 8.网络接口：标准RJ45输入 9.传输速率：100Mbps 10.支持协议：TCP/IP，UDP 11.音频格式：MP3 12.音频模式：16位CD音质 13.采样率：8KHz～48KHz 14.额定功率：240W 15.整机功耗：370W 16.待机功耗：＜10W 17.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 18.谐波失真：≤1% 19.信噪比：＞65dB 20.输出方式：100V定压输出 21.短路输入：干接点输入 22.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 23.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 24.工作环境温度：5℃～40℃ 25.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 26.输入电源：~220V 50Hz 27.尺寸：484 x 346 x 88mm 28.净重（kg)：6.9 | 1 | 台 |  |
| 3 | 壁挂音箱 | 设备概况： 1、室内壁挂音箱，流线型外观，声音辐射角度大，采用全频设计。 2、适用于学校、酒店、宾馆、超市等。 技术规格 1.扬声器单元：1×6.5" 2.灵敏度：91dB±3dB 3.额定功率：3W, 6W, 10W；接100V 4.额定功率：1.5W, 3W, 5W；接70V 5.接入方式：COM，70V，100V 6.阻抗：3.3KΩ/ 1.7KΩ/ 1KΩ 7.频率响应：130-18KHz 8.防护等级 ：IP5X 9.尺寸：185×275×105mm 10.重量：1.4Kg 11.材料：塑料 | 12 | 只 |  |
| 教学楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | 产品特点 1.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；支持红外功能，搭配红外遥控器可实现点播服务器节目库任意内容、可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 4.支持1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 5.支持1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 6.2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 7.支持1路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。 8.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 9.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 10.具有USB播放功能，接入U盘。搭配红外遥控器可实现播放任意一首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）。 11.支持一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 12.自带1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。 13.内置3级优先设置：EMC为最高优先。网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号。MIC优先AUX和网络背景音乐信号。AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 14.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 15.内置高保真专业数字功放，具有500W定压100V功率输出。 16.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 17.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时0.3秒内切换到备份功率输入，满足高可靠公共打铃系统需求。 18.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 19.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 技术参数 1.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 2.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 3.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 4.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 5.AUX输出阻抗：470Ω 6.高音提升、衰减：±10dB 7.低音提升、衰减：±10dB 8.网络接口：标准RJ45输入 9.传输速率：100Mbps 10.支持协议：TCP/IP，UDP 11.音频格式：MP3 12.音频模式：16位CD音质 13.采样率：8KHz～48KHz 14.额定功率：500W 15.整机功耗：750W 16.待机功耗：＜10W 17.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 18.谐波失真：≤1% 19.信噪比：＞65dB 20.输出方式：100V定压输出 21.短路输入：干接点输入 22.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 23.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 24.工作环境温度：5℃～40℃ 25.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 26.输入电源：~220V 50Hz 27.尺寸：484 x 346 x 88mm 28.净重（kg)：6.9 | 1 | 台 |  |
| 3 | 壁挂音箱 | 设备概况： 1、室内壁挂音箱，流线型外观，声音辐射角度大，采用全频设计。 2、适用于学校、酒店、宾馆、超市等。 技术规格 1.扬声器单元：1×6.5" 2.灵敏度：91dB±3dB 3.额定功率：3W, 6W, 10W；接100V 4.额定功率：1.5W, 3W, 5W；接70V 5.接入方式：COM，70V，100V 6.阻抗：3.3KΩ/ 1.7KΩ/ 1KΩ 7.频率响应：130-18KHz 8.防护等级 ：IP5X 9.尺寸：185×275×105mm 10.重量：1.4Kg 11.材料：塑料 | 35 | 只 |  |
| 4 | IP网络音箱 | 产品用途 专业一体化壁挂式音箱设计，材质坚固，外表简洁大方，适用于普通教室，多媒体教室，办公室等场所播放录制语音文件或背景音乐节目。 产品功能 1.内置2*20W（MAX）功放，一路接主音箱，一路外接到副音箱。,具有网络音量设置功能。 2.具备有1路线路输入接口，具有独立的音量旋钮。 3.可外接2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；可扩展连接蓝牙接收器实现接收蓝牙音频进行本地扩声。 4.1路数模解码模块，支持TCP/IP、UDP协议； 5.广播终端可进行远程固件升级。 6.内置2级优先级功能设计： (1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。 (2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 7.具有红外遥控播放本地IP地址功能。 技术规格 1．网络接口：标准RJ45输入；传输速率：100Mbps；支持协议：TCP/IP、UDP 2．频率响应：150Hz～16KHz(+1/-3dB) 3．谐波失真：≤1%；信噪比：>65dB 4．整机功耗：≤50W；输出功率：2×20W（MAX） 5．音频格式：MP3；音频模式：16位CD音质；采样率：8KHz～48KHz 6．辅助线路输入电平：350mV工业标准压线接线端子 7．工作环境温度：5℃～40℃；工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露；输入电源：～190-240V 50-60Hz（电源适配器）；DC12V 8．尺寸：（L×D×H））137×125×250mm 9．重量：1.9Kg | 40 | 套 |  |
| 教学楼周边 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | 产品特点 1.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；支持红外功能，搭配红外遥控器可实现点播服务器节目库任意内容、可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 4.支持1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 5.支持1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 6.2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 7.支持1路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。 8.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 9.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 10.具有USB播放功能，接入U盘。搭配红外遥控器可实现播放任意一首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）。 11.支持一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 12.自带1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。 13.内置3级优先设置：EMC为最高优先。网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号。MIC优先AUX和网络背景音乐信号。AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 14.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 15.内置高保真专业数字功放，具有350W定压100V功率输出。 16.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 17.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时0.3秒内切换到备份功率输入，满足高可靠公共打铃系统需求。 18.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 19.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 技术参数 1.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 2.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 3.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 4.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 5.AUX输出阻抗：470Ω 6.高音提升、衰减：±10dB 7.低音提升、衰减：±10dB 8.网络接口：标准RJ45输入 9.传输速率：100Mbps 10.支持协议：TCP/IP，UDP 11.音频格式：MP3 12.音频模式：16位CD音质 13.采样率：8KHz～48KHz 14.额定功率：350W 15.整机功耗：540W 16.待机功耗：＜10W 17.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 18.谐波失真：≤1% 19.信噪比：＞65dB 20.输出方式：100V定压输出 21.短路输入：干接点输入 22.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 23.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 24.工作环境温度：5℃～40℃ 25.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 26.输入电源：~220V 50Hz 27.尺寸：484 x 346 x 88mm 28.净重（kg)：6.9 | 1 | 台 |  |
| 3 | 音柱 | 设备概况： 1、大功率室外防水音柱。 2、全金属结构，六级防水。 3、适用于大型广场、操场等场所。 技术规格 1.扬声器单元：2×6.5"+2×3" 2.灵敏度：91dB 3.额定功率：60W；接100V 4.额定功率：30W；接70V 5.接入方式：COM，70V，100V 6.阻抗：160Ω（白） 7.频率响应：110-15KHz 8.防护等级：IP66 9.尺寸：240×190×615mm 10.重量：7.8Kg 11.材料：铁质 | 4 | 只 |  |
| 运动场设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | 设备概况 机架设计，自动化流水线制造工艺，设备外表简洁大方，安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，后端可接2台功放，用于公共走廊、室外等区域的节目播放和本地广播 产品功能 1.1路辅助线路和1路麦克风输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，设备可进行本地节目播放，广播等。 2.2路三线制音控强切输出接口，无需强切电源； 3.1路紧急输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 4.设备带有3.4英寸LCD显示屏；支持红外功能，搭配红外遥控器可实现点播服务器节目库任意内容、可控制播放/暂停。可实现播放任意一首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）。 5.1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功放，标准的莲花座接口。 6.支持2路电源输出插座，电源开关机自动化，没有音频信号时，电源自动断开，有音频信号时自动电源自动打开。 7.广播终端可进行远程固件升级。 8.带有USB播放功能，接入U盘。可播控歌曲。 9.内置3级优先设置：EMC为最高优先。网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号。MIC优先AUX和网络背景音乐信号。AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 10.1路数模解码模块，支持TCP/IP、UDP。 11.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 技术规格 1.网络接口：标准RJ45输入；传输速率:100Mbps；支持协议:TCP/IP，UDP 2.提升、衰减：高音提升、衰减:±10dB；低音提升、衰减:±10dB 3.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 4.整机功耗：＜10W 5.频率响应：80Hz～16KHz 6.谐波失真：≤0.3% 7.音频：音频格式:MP3；音频模式:16位CD音质；采样率:8KHz～48KHz 8.信噪比：＞65dB 9.灵敏度：EMC输入灵敏度:775mV (非平衡）；AUX输入灵敏度:350mV (非平衡）；MIC输入灵敏度:5mV (非平衡） 10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11.AUX输出阻抗：470Ω 12.工作环境：温度:5℃～40℃；工作环境湿度:20%～80%相对湿度，无结露；输入电源:~220V 50Hz 13.尺寸：（L×W×H）484 x 303 x 88mm 14.重量：5.4kg | 1 | 台 |  |
| 3 | 调音台 | 设备概况： 专业型紧凑式调音台，采用超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源；具有4路单声道，4组立体声道输入通道，内置DSP效果器。适用于各类中小型会议场所、学校、企业及个人使用。 产品功能： 1．设备支持4路Mic输入接口兼容4路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻象电源。 2．设备支持4组立体线性输入，可连接立体设备。 3．设备支持每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4．设备支持1组立体声主输出、1组辅助输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输出、1组CD/Tape输出。 5．内置24位DSP效果器并配有100种预设效果选择。 技术规格： 1．频率响应：20Hz-20kHz（±3dB） 2．失真度：<0.003%（A-weighted） 3．幻象电源：+48V带开关 4．麦克风输入：4路（4个卡侬接口） 5．线路输入：4路单插单声道/立体声自动切换混合接口 6．立体声输入：4组（8路单声道） 7．CD/Tape输入：1路CD/TAPE RCA立体声输入接口 8．输出通路：1组立体声主输出、1组辅助输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输出、1组CD/Tape输出 9．效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 10．麦克风均衡输入噪音：-119dB（A-weighted） 11．共模抑制比：60dB 12．单通道输入增益：MIC：0 to 48dB，LINE:-33 to+15dB；立体通道输入增益：LINE：-8 to+6dB 13．主混音串音：-87dBu（A-weighted）；通道串音：-85dBu（A-weighted） 14．最大输出水平：+20dBu 15．MIC输入高通滤波：75Hz，18dB/oct 16．单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz 17．设备电源：外接AC18V/1A（AC 230-240V 50/60Hz）电源适配器 18．设备功耗：≤18W 19．产品尺寸：长271mmx宽295mmx高54.3mm 20．产品重量：1.9Kg | 1 | 台 |  |
| 4 | 话筒采集器 | 设备概况 机柜式设计，SPCC冷轧板材质机箱铝面板，外表高端大气，U段真分集手持无线话筒，可用于各类室外活动的广播及控制。 产品功能 1.内置音频采集编码模块，音频采集延时小于200ms；系统平台可预设配置终端或分区广播喊话。 2.2块LCD液晶显示屏可用于设备状态查看及参数设设置等。 3.超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰；红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 4.系统平台可预设配置20组任务，可实现任意时间、任意数量终端、任意音量的任意音乐播放或实时呼叫。 5.超远的无线遥控距离，在空旷无障碍加天线放大套装情况下可达800米。 6.主手持话筒自带功能按键和LED显示屏，可对实现任务确认执行、暂停/恢复、停止、上一曲、下一曲、音量加、音量减等无线遥控操作。 7.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术 8.提供共600个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离；带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 9.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 10.支持有线网络和无线网络等组网方式。 11.广播终端可进行远程固件升级。 技术规格 1.网络接口：标准RJ45输入；传输速率：100Mbps；支持协议：TCP/IP，UDP 2.音频格式：MP3；音频模式：16位CD音质；采样率：8KHz～48KHz；比特率：8Kbps～512Kbps 3.频率响应：50Hz-18KHz（输出）、80Hz-16KHz（-3dB，0dB）（输入）；无线话筒频率范围：640-690MHz、740-790MHz、807-830MHz 4.频率振荡模式：锁相环回路 5.无线话筒使用距离：200米（空旷无障碍加天线放大套装） 6.频带宽度：25MHz；假象干扰比：＞80dB；信号杂讯比：>105dB(1KHz-A)；话筒音频输出准位：-12dB 7.静音方式：静音及音码锁定回路 8.信噪比：≥65dB 话筒指标 1.数量：2个（其中1个带有遥控功能） 2.话筒灵敏度：-105dBm(12dB S/N AD)；话筒失真度：THD<0.5%@1kHz；话筒音频输出阻抗：2.2KΩ 接收器指标 1．谐波失真：THD≤1%；AUX输入灵敏度：350mV（非平衡）；MIC输出幅度：1000mV，1路莲花座输出接口；AUX输入灵敏度：350mV（非平衡）；AUX输出阻抗：470Ω 2．功能显示方式：LCD 3．工作温度：5℃-40℃；工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露；工作电源：12V-15V，800mA 4．尺寸（mm）：（L×W×H) 484*235*44 5．净重：2.5Kg（含天线） 毛重：4.1Kg | 1 | 台 |  |
| 5 | 话筒 | 产品功能： 带话筒前奏钟声提醒功能，并且带LED灯环显示功能，优良电路设计，对外部磁场干扰具有较高的抗性，并且自带有39cm长咪杆。 技术规格： 1.心形指向性，驻极体式换能功能。 2.频响范围:40Hz-16KHz 3.话筒灵敏度：-43db±2db（@1Khz） 4.钟声提醒灵敏度：-50dB±2dB（@1Khz） 5.自带一根10米三芯卡侬头转6.35mm大单芯接口线及一根39公分长度的咪杆 6.产品尺寸（长*宽*高）:183*112*43mm 7.净重:0.72千克 8.两种供电方式：适配器DC供电（需220V交流电）；电池提供9V直流供电。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 话筒天线 | 产品功能 1.指向性天性，支持频带宽（680~960MHz），驻波低，中等增益的特点。 2.垂直的模化形式，支持更远距离传输。 技术规格 1.系统频率：680~960MHz 2.设备增益：11dB 3.前后比：＞18 4.驻波比：＜1.5 5.水平面波源宽度：60° 6.垂直面波源宽度：50° 7.功率：最大50W 8.接头类型：N座 9.电压驻波比（VSWR）：≤2.0 10.设备净重：1.0KG 11.尺寸：205mm×442mm×60mm | 1 | 套 |  |
| 7 | 话筒天线 | 产品功能 1.接口类型：BNC接头。 2.频带范围：640~960MHz 3．增益：12dB 4．输出/入阻抗：50Ω 5．工作电源：DC 9V，由无线接收机天线端子供电 6．尺寸：25mm x 66mm 7．设备净重：0.05KG | 1 | 套 |  |
| 8 | 纯后级功放 | 设备概况 这是一款开关电源单通道大功率纯后级功率放大器，适用于大型区域广播扩声。 产品功能： 1.机柜式设计（2U），与合理紧凑的内部结构完美结合，制造工艺严谨。 2.智能保护电路提供全新第三代D类数字功放技术和软开关电源技术,保证机器的稳定性和可靠性，可以在极端条件下保护放大器和扬声器。内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制，达到92%的超高系统效率。 3.轻重量和长久的系统使用寿命，具有高保真的音质，完美还原的音源品质。 4.具有1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口。 5.具有1通道LINE平衡XLR级联输出接口。 6.新型功放电路，零交越失真，保证信号在放大过程中的质量无损。 7.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 8.内置智能削顶失真和过流压限系统，能有效保护扬声器单元。 技术规格： 1.额定输出功率：1500W 2.扬声器输出：4-16Ω,100V 3.散热：由前往后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇 4.保护：过热, 过载&短路 5.输入灵敏度 & 输入阻抗：775mV/10KΩ, 平衡 XLR/TRS接口 6.输出灵敏度 & 输出源阻抗：775mV/470Ω, 平衡 XLR 接口 7.频率响应：80Hz~16KHz(+1dB, -3dB ) 8.信噪比：>90dB 9.总谐波失真：1KHz时0.5%, 1/3 输出功率 10.电源：~220V/50Hz 11.电源功耗 ：1800W 12.尺寸：484x398x88mm 13.净重：8.7kg | 1 | 台 |  |
| 9 | 音柱 | 设备概况： 1、大功率室外防水音柱。 2、全金属结构，六级防水。 3、适用于大型广场、操场等场所。 技术规格 1.扬声器单元：4×6.5"+1×3" 2.灵敏度：94dB 3.额定功率：120W；接100V 4.额定功率：60W；接70V 5.接入方式：COM，70V，100V 6.阻抗：80Ω（白） 7.频率响应：110-15KHz 8.防护等级：IP66 9.尺寸：240×190×1000mm 10.重量：13Kg 11.材料：铁质 | 8 | 只 |  |
| 10 | 数字功放 | 设备概况 搭配广播系统提供功率放大，为您提供完美的音质解决方案。 产品功能： 1.高档1U喷砂面板，美观大方； 2.放大器工作效率高达85%。 3.采用最新专利技术的D类功放设计。 4.采用最优的散热内部布局，使内部工作温度控制在55℃，可延长设备的使用寿命。 5.设备接口包括1路定压100V/定阻4-16Ω功率切换输出。 6.具有故障检测输出接口，实时检测功放工作状况。 7.具有1路独立电源供电。 8.具有1路端子平衡输入 9.具有1路端子功率输出。 技术规格： 1.输出功率：120W 2.输出方式：100V定压输出、4-16Ω定阻输出 3.输入灵敏度（阻抗）：±385mV/20KΩ（平衡） 4.过载源电动势：>11dB 5.频响：80Hz~16KHz (+1, -3dB) 6.S/N：≥85dB 7.总谐波失真：≤0.1% at 1KHz, 1/3 额定功率 8.控制方式：远程电源开关控制和故障检测反馈 9.保护机制：高温保护、过载保护、短路保护 10.冷却机制：风机强制通风散热 11.状态指示灯：信号、峰值、保护、电源 12.电源：230V/50Hz 13.功耗：160W（MAX） 14.尺寸（宽深高）：484mm×315mm×44mm 15.重量：3.6kg | 1 | 台 |  |
| 12 | 音柱 | 设备概况： 1、外壳采用铝合金材料。 2、配可调节多种角度支架，安装方便。 3、专业的表面处理工艺，防水防锈。 技术规格 1.扬声器单元：4×4"，1×2.5" 2.灵敏度：91dB±3dB 3.额定功率：22.5W, 45W；接100V 4.额定功率：11.2W, 22.5W；接70V 5.接入方式：COM，70V，100V 6.阻抗：440Ω（白）、220Ω（绿） 7.频率响应：50-18KHz 8.防护等级：IP66 9.尺寸：150×125×615mm 10.重量：5.1Kg 11.材料：铝合金 | 2 | 只 |  |
| 三、辅助材料及施工 |  |  |  |  |  |
| 1 | L系列音频连接线 | 音频跳线：3.5mm接线头-双RCA莲花(1.8m) | 2 | 根 |  |
| 2 | L系列音频连接线 | 音频跳线：RCA莲花-RCA莲花(1.8m) | 6 | 根 |  |
| 3 | L系列音频连接线 | 音频跳线：RCA莲花-6.35mm大单芯(1.8m) | 6 | 根 |  |
| 4 | L系列音频连接线 | 音频跳线：6.35mm大单芯-6.35mm大单芯(1.8m) | 2 | 根 |  |
| 5 | 广播辅材 | 水晶头、网线、室内广播线、室外广播线、电源线、PVC管、室外音柱立杆等 | 1 | 批 |  |
| 6 | 安装调试费 | 产品设备安装调试 | 1 | 批 |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |

- 第四包：教育云平台资源租赁

- 云平台租赁及专线链路

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 租用年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 计算存储资源 |  |  |  |  |  |
| 1 | “智慧教育”管理平台 | CPU：8核；内存：32G；硬盘：500GB | 台 | 6 | 5 | 含操作系统、数据软件 |
| 2 | 同步课堂 | CPU：8核；内存：32G；硬盘：500GB | 台 | 2 | 5 | 含操作系统、数据软件 |
| 3 | 其他系统 | CPU：8核；内存：32G；硬盘：500GB | 台 | 1 | 5 | 含操作系统、数据软件 |
| 4 | 备份系统 | 原数据、结果数据、资源数据存储 | TB | 20 | 5 | 不含同步课堂数据资源 |
| 二 | 网络及安全资源 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络及安全资源 | 提供云资源符合《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》中等级保护2级要求，并取得相应测评认证。 网络及安全资源包含平台组网所需的网络设备、安全防护、密码防护、安全运维及链路资源。 | 项 | 1 | 5 | 按等保二级标准提供服务 |
| 2 | 同步课堂存储服务器托管服务 | 租用云机房基础环境及机柜，提供存储服务器托管服务 | 项 | 1 | 5 |  |
| 三 | 网络链路租赁费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 云中心网络链路 | 数据中心城域网专线链路租用费100M | 条 | 1 | 5 | 云中心、学校等各节点专网所需的必要设备由服务商免费提供 |
| 2 | 学校/教学点链路 | 教育局、学校、教学点城域网专线链路租用费20M | 条 | 25 | 5 | 科教局、8个中小学、4个教学点、9个幼儿园、奇石中学 |
| 备注 | 投标人承诺中标后提供 7×24 小时服务及24小时可视监控网络质量服务（提供证明材料） |  |  |  |  |  |

# 第四章 合同范本（以实际签订为准）

# 合同编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

(买方)                (项目名称)中所需     　 (货物名称)经               (招标采购单位)以　        　号招标文件在国内　公开　（公开/邀请）招标。经评标委员会评定           (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	合同补充协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物：

数量：　　　详见附件一货物清单

3、合同总价

本合同总价为（大写）                  人民币（￥：      元）。

分项价格：　　　详见附件一货物清单

4、付款方式

本合同的付款方式为：

（1）合同签订后7日内，卖方支付买方合同总金额，           元整，￥         元。买方支付卖方合同总金额的     ％作为首付款，        元整，￥       元。

（2）项目验收合格后，买方支付卖方合同总金额的    ％合同款，        元整，￥     元。

（3）验收合格后的第三年，买方支付卖方合同总金额的    ％合同款，即      元整，￥       元。系统正常运行一年后，经买方项目负责人同意后，方可退回履约保证金。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：　自合同签订之日起     天内

交货地点： 博湖县教育和科学技术局用户指定地点

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。

买　方：博湖县教育和科学技术局		卖　方：

名　称：(印章)　　　　　　　　　  名　称：(印章)

年　月　日　　　　　　　　　　  　年　月　日

授权代表(签字)：      				授权代表(签字)：

地　　址：							地　　址：

邮政编码：							邮政编码：

电　　话：							电　　话：

开户银行：							开户银行：

帐　　号：							帐　　号：

# 合同一般条款

### 1       定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备（含软件系统）、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2      技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     包装要求

4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5     装运标志

5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1  现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     卖方应在合同规定的交货期  5 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7      装运通知

7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2     如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8      付款条件

付款条件见 “合同特殊条款”。

### 9      技术资料

9.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后  5  天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图送到买方处。

9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3    如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后  5  天内将这些资料免费寄给买方。

### 10     质量保证

10.1    卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2	卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3   根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  3  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果卖方在收到通知后   3  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5    除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期不低于：自货物通过最终验收起12个月。

### 11     检验和验收

11.1    在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2    货物运抵现场后，买方应在 7 日内组织验收，并制作验收备忘录，双方签署验收意见。验收时应当按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。

11.3    买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4    制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

### 12    索赔

12.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在买方发出索赔通知后  3  天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 3 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

### 13     延迟交货

13.1    卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2    如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3    在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14     违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。卖方逾期交付的，每逾期一日，应按产品总价款的千分之三向卖方支付逾期交付违约金；逾期超过三十日的，买方可解除本合同，卖方退还买方已交的全部款项，并按已交的全部款项的10%支付违约金，及补偿买方因此而遭受的实际损失。

14.2    除合同第15条规定外，如果买方没有按照合同规定的时间或数额支付货款，卖方可要求买方支付违约金。违约金以买方应支付而未支付的货款为基数，按商业银行同期贷款利率上调20％后计算。

### 15      不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后  3  天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在 3  日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16      税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17      合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向买方所住地人民法院提起诉讼。

### 18      违约解除合同

18.1    在卖方出现下列违约行为的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务导致合同目的不能实现的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19     破产终止合同

19.1   如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20     合同修改

20.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 21      通知

21.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 22     计量单位

22.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 23     适用法律

23.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 24     履约保证金

24.1   卖方应在合同签订后 7 天内，按约定的方式向买方提交合同总价    % 的履约保证金。

24.2   履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

24.3   履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：支票、汇票、现金或其他买方可接受的形式。

24.4   如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

### 25　   合同生效和其它

25.1   卖方未经买方允许，不得擅自将因履行本合同所知悉的买方的保密信息及与本合同有关的任何须保密的资料泄露或公开给第三方。卖方违反本条约定，应承担全部法律责任并赔偿因此给买方造成的全部损失。本条规定持续有效，不因本合同终止而失效。

25.1   政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章并由卖方递交履约保证金后开始生效。

25.2   本合同一式 四 份，具有同等法律效力。

# 合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。本条款内容若和招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第八章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

- 定义

1.5 买方：本合同买方系指：博湖县教育和科学技术局。

1.6 卖方：本合同卖方系指：                      。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：博湖县教育和科学技术局用户指定地点。

6、交货方式

6.1　本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

8、 付款条件：

（1）合同签订后7日内，卖方支付买方合同总金额   %的履约保证金后，即        元整，￥     元。买方支付卖方合同总金额的    ％作为首付款，即          元整，￥        元。

（2）项目验收合格后，买方支付卖方合同总金额的   ％合同款，即       元整，￥            元。

（3）验收合格后的第三年，买方支付卖方合同总金额的     ％合同款，即          元整，￥        元。系统正常运行一年后，经买方项目负责人同意后，方可退回履约保证金。

9、 技术资料：

合同生效后  5  天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图送至买方处。

10、质量保证：

10.3  卖方在收到通知后  3   天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4  如果卖方在收到通知后   3  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5  合同项下货物的质量保证期按照招标文件第八章的具体要求执行。

- 检验和验收：

采购人在验收时将按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。如招标文件第八章第二节没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

- 索赔：

12.3  索赔通知期限：  3   天。

15、  不可抗力：

15.2  不可抗力通知送达时间：事故发生后   3     天内。

25、  履约保证金：

25.1  提交履约保证金的时间：签订合同后7天；

履约保证金金额：合同总价的   ％。

25.2  履约保证金提交方式：按照合同约定。

附件一：货物清单

投标人名称:_          _ 招标编号:               包号:_01 　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价（元） | 合计（元） | 是否属于小型和微型企业产品和服务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .... | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  | 投标报价已包含 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  | 总价 元 |  |  |

附件二：售后服务条款

1.售后服务年限

本项目终验合格之日起在正常使用状态下，质保期为   个月。卖方承诺提供长期技术支持服务。

2.售后服务响应时间

针对本项目卖方提供7×24小时售后响应服务，     分钟之内响应；     小时内到达现场开展维修，一般故障恢复时间1小时，紧急故障恢复时间8小时，    小时不能修复的提供备机及应急预案。

3.安装调试进度安排

本项目安装调试时间为    天。

4.供货期安排计划

本项目交货期：自合同签订之日起     天内。

5.售后服务优惠条件

5.1 售后服务：终验合格之日起在正常使用状态下，质保期为     个月；质保期内卖方负责维修。卖方提供7×24小时售后响应服务，    分钟之内响应；    小时内到达现场开展维修，    小时不能修复的提供备机及应急预案。

5.2 卖方提供三年的驻场服务，以满足对系统的使用培训指导服务，以及系统优化。

5.3 若应用系统升级源于应用平台、系统本身存在的问题，则卖方提供免费修正或调整；若应用平台、系统升级源于用户需求变化，则依据项目变更情况，由双方协商确定升级费用。在系统升级的过程中，卖方将严格依据软件开发控制流程进行规范化管理，以保证升级版本的质量。

5.4 针对卖方提供的应用系统中存在的Bug、缺陷，不论是否在保期，卖方都将为用户提供持续修正与消缺服务，并提供必要的补丁版本的升级服务。

5.5 质保期结束后，卖方负责提供终身免费维护升级服务，只收取部件成本费，免除人工费、交通费等。质保期外响应时间、服务标准与质保期之内相同。

5.6 未来有其它系统与卖方提供的本次系统对接，卖方终身无偿提供技术支持。

5.7 质保期内卖方将在智慧校园综合应用平台验收后提供每周电话巡访一次，每月上门回访一次服务，包括免费版本升级、个性化升级、漏洞或缺陷修复等服务。

5.8 在项目实施所在地设置专职服务工程师2名，专门负责本项目的技术支持、售后服务及协调工作。

6. 技术支持与售后服务响应方式

卖方技术支持人员每星期将本周处理的记录表及时整理反馈；

6.1 归档每月受理的重大请求及其审批意见和处理结果，统计每月重大请求涉及的技术问题、业务问题和问题原因；

6.2 每位支持人员每周需要进行支持总结，总结本周以来的收获及体会，放入公司相关目录下归档；

6.3 所有相关归档文件由专人保管，存放在指定位置，统一管理。

7.电话实时服务

卖方将提供7*24小时（即每周7天，每天24小时）电话技术咨询服务，由具备专业经验的工程师负责解答用户提出的各种技术问题。

8.远程联机服务

在校方授权允许的前提下，卖方可以访问校方指定服务器，进行程序维护或系统升级等相关服务。提供7*24小时（即每周7天，每天24小时）远程联机服务。

9.技术人员上门服务

如遇重大故障影响系统正常使用时，卖方将安排技术人员赶到故障现场做维护。当系统恢复正常运行后，需得到校方签字认可后维护人员方可离开。

10.网上技术支持

卖方通过电子邮件和QQ等方式提供7*24小时的服务。

11.E-mail服务

- 协助安装

特定产品的逐步安装指导、安装手册、版本注意事项、README文件等。

- 热门话题

介绍最新的产品、技术、应用、特定的产品警示、重要的通知。

- 产品参考

包括产品文档、技术支持公告、白皮书等。

- 问题解答

为客户提供详细的解决方法、提供重要的补丁等。提供永不间断的电话技术支持。客户可以在任何时间内直接以电话或电子邮件联络技术工程师，询问问题解决之道，报告产品瑕疵，询问文件说明，寻求技术指导。

- 为每个客户的问题建立跟踪档案，由服务台统一调度，专门的工程师负责。

- 第五章 主要投标文件的格式及其内容

- 封面

（项目名称）

项目编号：

投标文件

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 附件1:

### 投 标 函

（采购人名称） ：

我公司收到贵单位   （项目名称）  招标文件，经认真研究，我们决定参加本项目投标。

1.按照招标文件中的一切要求，我方完全接受招标文件的规定和要求愿以        元（大写：         ），供货期及服务期限：          ，完成上述项目的所有工作。

2.如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

3.我们同意按招标文件的规定，本投标文件的有效期为投标截止时间后 90 天。

4.我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

5.我们认为采购人有选择或拒绝任何供应商中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6.我们承诺按照合同约定全面履行义务。

7.我方愿意遵守招标文件中规定的收费标准，承付采购代理服务费。

8.该项投标在投标截止时间后的投标有效期内保持有效，不作任何更改和变动。

9.我们同意按招标文件规定，交纳        元（大写：         ）的投标保证金。

10.所有有关本投标文件的函电，请按下列地址联系：

单位名称：

地    址：

邮政编码：

联 系 人：

电    话：

传    真：

电子邮箱：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

## 附件2:

### 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：        性别：      年龄：       职务：

系                     的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |
| --- | --- |

供应商名称（盖章）：

日期：     年   月   日

### 授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权委托 （供应商名称） 的  （姓名、身份证号） 我公司代理人，以本公司的名义参加 （项目名称） 的投标活动。

代理人在处理投标的过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权期限:     年   月   日至     年   月   日

委托代理人无转委权。特此委托。

委托代理人：            性  别：

身份证号码：            电  话：

部  门：                职  务：

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |
| --- | --- |
| 委托代理人身份证（正面） | 委托代理人身份证（背面） |

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 附件3:

### 报价一览表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标报价 （元） | 小写： 大写： |
| 供货期及服务期限 |  |
| 质保期 |  |
| 备 注 |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件3.1:

### 清单分项报价明细表

- （响应第三章清单内容）

- 附件4:

### 供应商概况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 主管部门 （如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 (项目负责人) |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |  |
| 单位概括（组织结构）等 组织机构框图（包括机构、领导成员、主要技术人员数量等情况） 供应商名称（盖章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件5:

### 无重大违法记录的书面声明

供应商应当提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

## 附件6:

### 企业2019年至2021年财务审计报告

提供2019年至2021年度内经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表和财务情况说明书。

（注：若无会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，可提供公司内部财务报表）

## 附件7:

### “重法纪、讲诚信”承诺书

（采购人名称） ：

为积极配合防范和遏制招投标活动中不公平竞争和违规违纪行为的发生， 确保招标工作公平、公正、公开、有序进行，我公司在参与贵公司   （项目名称）  采购活动中， 保证自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》 等国家法律法规以及廉洁自律有关规章制度，并向贵公司承诺如下事项：

1.不以任何形式通过社会上的“代理”、“中介”、“掮客”等采取不正当手段谋取中标；

2.不以任何形式打着领导及其亲友旗号或冒充领导及其亲友等采取不正当手段谋取中标；

3.不以任何名义向参与采购活动、评标工作的有关人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不以任何名义向参与采购活动、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动；

4.不以任何名义为参与采购活动、评标工作的有关人员报销应由参与采购活动、评标工作的有关人员支付的任何费用；

5.不以谋取非正当利益为目的，与参与采购活动、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

6.不以任何名义接受或暗示为参与采购活动、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁娶以及境内外旅游等提供方便；

7.不与采购人、采购代理机构工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；

8.不以任何方式与其他供应商相互串通投标，不排挤其他供应商，不损害采购人或其他供应商的合法权益；

9.不采取捏造事实或者提供虚假投诉材料，恶意投诉、诋毁、排挤其他供应商；

10.参与采购活动时不以任何形式提供任何虚假信息或证明文件。

贵单位既可根据国家有关单位的判决、裁定等有效文书认定我公司是否违反承诺，也有权通过对贵公司相关人员的调查来认定我公司是否违反承诺。如违反以上承诺，我公司自愿接受贵公司依据有关规定对我公司的处理（包括但不限于实施市场禁入、取消投、中标资格以及终止合同等），给贵公司造成损失的，予以赔偿。

本承诺函为我公司应答此次采购项目正式文件的附件，与其他投标文件具有同等法律效力，经我公司盖章后立即生效。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

## 附件8:

### 反商业贿赂承诺书

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合采购代理机构的工作，我们供应商承诺如下：

1、不以各种名义给采购代理工作人员借或送现金、有价证券及物品。

2、不以个人名义邀请采购代理工作人员参与考察旅游活动和宴请活动。

3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为。

4、如违反其中一项，同意将我公司列入政府采购黑名单并终止投标资格，今后不得参与我市政府采购活动，触犯法律由司法部门处理。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 附件9:

### 商务条款偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 的商务条款 | 投标文件 的商务条款 | 有无偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |

注:

- 商务条款必须一对一响应。

- 若有偏离,请将具体偏离内容在“偏离说明”一栏中详细说明;

- 若无偏离,请在“有无偏离”一栏中标注“无”字样。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 附件10:

### 技术规格偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 有无偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:

- 打▲号的条款必须进行一对一响应，若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离说明”一栏中详细说明；若无偏离,请在“有无偏离”一栏中标注“无”字样。

- 其它条款若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离说明”一栏中详细说明。

- 其它条款若无偏离,请在表格最后一行注明，其它各条款均无偏离即可，没必要把技术要求的所有条款和正文一一复制列在表格中。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 附件11:

### 近三年同类项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 采购人名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |

注：

1、所提供的业绩应提供其采购人的联系方式及业绩证明材料（否则其业绩不予认可）。

2、附业绩证明资料（中标（成交）通知书或者采购合同证明文件，合同可只提供首页、含金额页、盖章页（加盖单位公章）

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 附件12:

### 拟派项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 拟在本项目担任职务 |  |
| 执业资格证 或注册证书 |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事本专业工作时间 |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年份 |  | 参加过的 项目名称 |  | 采购内容 |  | 担任职务 | 备注 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

附项目负责人相关资料、社保缴纳凭证、业绩证明资料复印件（成交通知书/中标通知书和合同复印件），作为本表的附件。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 附件13:

### 拟派本项目技术人员配置情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证书 名称 | 证号 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：未做说明的人员资料由供应商自行考虑提供并附相关资料、社保缴纳凭证。所提供的资料均附于本表后，作为本表的附件。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件14:

### 关于资格的声明函

致：新疆德泰工程项目管理服务有限公司：

关于贵方20　年　月　日第  （项目编号） 招标公告关于（项目名称）的采购项目，本签字人愿意参加响应，并有能力提供（项目名称）项目中的相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

供应商：　供应商名称        　　签字人姓名、职务：（代理（被授权人）签字或盖章）

地址：　　　　　　　　　　　　　授权签署本资格文件人：（法人签字或盖章）

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

（单位公章）

2022年    月    日

- 附件15:

### 技术支持及服务承诺书

（采购人名称）：

我公司  （供应商名称）  对  （项目名称）  招标文件中有关采购需求、供货期及服务期限、投标有效期、付款方式、技术规格要求、废标条件、承诺和采购人不能接受的条件等实质性内容完全响应。如我公司能在本次招标中中标，我公司郑重承诺如下：

| 序号 | 内容 | 承诺 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品保修 |  |  |  |
| 2 | 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 3 | 交付时间 |  |  |  |
| 4 | 交货方式 |  |  |  |
| 5 | 产品免费换货期限 |  |  |  |
| 6 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |  |
| 7 | 免费上门服务期限 |  |  |  |
| 8 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |  |
| 9 | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 10 | ... |  |  |  |

本承诺函为我公司应答此次采购项目正式文件的附件，与其他投标文件具有同等法律效力，经我公司盖章后立即生效。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 附件16:

## 格式一

## 中、小微企业声明函（如若有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）的        （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式二

## 监狱企业声明函 （监狱企业适用）（如若有）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：

格式三

残疾人福利性单位声明函（如若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件17:

### 产品技术方案及技术支持资料

## （相关检测报告及其他资料供应商格式自拟）

## 附件18:

- 要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料

附件19:

质疑及处理

1 质疑的提出

1.1 质疑人必须是直接参与本次采购活动的投标人。质疑不接受邮寄。

1.2 对采购公告有异议的，自采购公告发布后，潜在供应商根据采购公告内容，在报名和取得招标文件后，可对招标文件提出质疑；未报名及未取得招标文件的，不得提出质疑；对投标资质审查不合格的投标人，不得对招标结果提出质疑；投标截止期前5日，停止接受质疑。在开标评标过程中，凡招标方或评委小组明确提出须由投标人确认的事项，且投标人当场确认无异议的，不得再提出相关质疑。

1.3 对成交公告有异议的，在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式并加盖公章和法人代表签字向招标方提出质疑。

1.4 提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

1.5 质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附），质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。

1.6 质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。

1.7 佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

1.8 对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

1.9 对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向采购单位提出并抄送招标方。

2 受理和处理

2.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或投标代表送达招标方或采购单位。

2.2 对符合要求的质疑，采购单位或招标方须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。

2.3 对于不符合上述27项所有条款要求的质疑，招标方将不予受理。

2.4 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

2.5 招标方或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。

2.6 对招标（采购）文件参数的质疑成立的，招标方或采购单位将对质疑部分进行调整；对中标（成交）结果质疑成立的，招标方将取消预中标供应商中标资格，按照招标文件有关约定重新确定中标（成交）供应商。同时，将意见反馈政府采购管理部门，视情对当事人进行处理。

3 质疑无效的处理

3.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，招标方可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

3.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

3.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

3.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

3.5质疑人进行质疑后，招标方在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向政府采购管理部门进行投诉。

质疑函

：

依据政府采购相关法规，我公司对                       项目的（项目编号：         ）招标活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

法定代表人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：      传真：     手机：

本项目授权委托人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：        传真：    手机：

公司地址：              邮编：

（如法人为质疑人则不需要填此项）

质疑人（公章）：

年   月   日

质   疑  内  容

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 具体的质疑事项及事实依据 |  | 一、质疑事项1： 主要内容： 事实依据： 适应法规条款： 佐证材料： 二、质疑事项2： 主要内容： 事实依据： 适应法规条款： 佐证材料： 三、同上 |

备注：

1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。

2、授权本项目投标委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

5、质疑函一式三份。