政府采购公开招标文件

（货物类）

项目名称：巴音郭楞融媒体中心电视超高清(4K)、高清播出系统改造项目

项目编号：BZZZZX（GK）2025-036号

| 采购人 审核意见 | 采购人签章： 年 月 日 |
| --- | --- |

巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心

2025年7月7日

- 招标文件信息

| 项目编号： | BZZZZX(GK)2025-036号 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 巴音郭楞融媒体中心电视超高清(4K)、高清播出系统改造项目 |
| 标项： | 1 |
| 采购单位： | 巴音郭楞融媒体中心 |
| 项目类型： | 货物类 |
| 预算金额： | 720万元 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 货币类型： | 人民币 |
| 评标方法： | 综合评分法 |

警示条款

一、 供应商在本项目政府采购中，有下列行为之一的，报财政主管部门记入供应商诚信档案，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）在采购活动中应当回避而未回避的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

1.通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；

2.由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

3.投标供应商的项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的，不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的。

4.投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的；

5.其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

1.投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

2.不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、

主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；

3.不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；

4.不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

5.不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

6.由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的；

7.主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

（六）恶意投诉的；

（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

二、请投标供应商认真阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，并经企业法人或投标授权代表签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。

注：该风险知悉确认书用于对供应商违法行为的警示，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

- 资格性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力： 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。 备注：分支机构投标的（仅限银行、保险、石油石化、电力、电信 、邮政、铁路等特殊行业），须提供总公司和分公司营业执照扫描件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 具有健全的财务会计制度： 投标供应商须提供2024年度财务状况报告（资产负债表、利润表）或财务审计报告，成立不满一年不需提供； |
| 3 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： 投标供应商须提供开标时间截止前6个月内至少三个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。 备注：依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的需提供证明材料； |
| 4 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录： 投标供应商须提供未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供开标截止时间前7日内网站查询截图）； |
| 5 | - 本项目特定资格要求证明文件：无 |
| 6 | 落实政府采购政策： 本项目不专门面向中小企业，供应商所投全部货物标的由小微企业制造的，须提供 《中小企业声明函（货物）》并符合填报要求，可享受 10%的价格扣除优惠； |
| 7 | 法人授权委托书（填写附件一、附件二），并加盖公章； |
| 8 | 是否按时足额缴纳投标保证金或开具标投保函（填写附件三），并加盖公章。 |

- 符合性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 是否按招标文件所提供的样式填写《投标函》； |
| 2 | 是否按招标文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺或不符合承诺的； |
| 3 | 是否具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明函）； |
| 4 | 是否按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件； |
| 5 | 响应文件的编制、签署及盖章是否符合采购文件的要求； |
| 6 | 对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）； |
| 7 | 投标文件载明的工期是否符合招标文件规定的期限； |
| 8 | 所投货物、服务在技术、商务等方面是否实质性满足招标文件要求（第三章用户需求书中附表四实质性条款要求），由评审委员会根据实质性条款响应情况作出评判； |
| 9 | 投标报价有缺漏项目,或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求； |
| 10 | 法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。 |

- 报价符合性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 《开标一览表》是否符合填写要求； |
| 2 | 分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）； |
| 3 | 评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）。 |

- 评标信息

评标方法：综合评分法

综合评分法。在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评标总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。 价格分计算方法： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。

| 序号 | 评分项 |  |  | 权重(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 30 |
|  | 投标报价 |  |  | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=¦基准价／投标报价¦×价格权值×100。 |
| 2 | 技术部分 |  |  | 53 |
|  | 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
|  | 1 | 技术参数和性能指标 | 42 | 由评委专家根据投标货物技术指标满足招标文件的情况打分。根据技术规格偏离情况评分： 1、完全响应▲或优于招标文件要求，得42分，每有一项负偏离或未提供扣0.5分，扣完为止； 2、带“★”号的与招标技术参数不允许负偏离，每负偏离或未响应一项作无效投标处理； |
|  | 2 | 功能演示 | 6 | 【6分】投标人须提供所投产品的功能远程演示，包括： 一、符合本次系统要求的“备播管理软件”功能:(1)备播任务能够显示 4K备播系统任务数量，显示每条迁移任务的执行进度，(2)支持手动调整备播任务优先级功能； 二、符合本次系统要求的“人工复检软件”功能：(3)支持 4K 节目完整播放，(4)支持审片结果列表展示，(5)支持节目 4K 关键信息展示，包括：分辨率、色域、帧率、动态范围； 三、符合本次系统要求的“4K 播出控制”功能：(6)4K 和 HD 独立播出功能，(7)播出控制松耦合功能（即：播出视频服务器在网络故障、播出控制机、播控软件故障时可实现自主播出。），(8)最小播放时长不低于5秒； 四、符合本次系统要求的“提前播软件”功能：(9)支持 4K 节目单按需调整提前时间量，提前播软件自动加载节目单播出；(10)支持播出信号状态展示功能。 演示完全满足的得 6分；四项每缺少一项扣 1.5分，每有一处功能演示不完善的扣 0.5 分，扣完为止，不演示不得分。 注：功能演示时间不超过 15 分钟。 |
|  | 3 | 技术团队 | 5 | 投标人针对本项目拟派出的项目负责人及技术负责人具有高级项目经理证书（广播电视或信息系统集成专业），每个得2分，最多得4分。项目团队技术人员具有中级工程师证书的，提供1个得1分，最多得1分。要求提供人员证书复印件盖章，及人员在本单位的近3个月社保缴纳记录证明，否则不得分。 |
| 3 | 商务部分 |  |  | 17 |
|  | 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
|  | 1 | 投标人资质 | 5 | 本项目为系统化集成项目，因此投标人的实力很重要，根据投标人能力进行打分： 1）投标人具有企业信用等级证书（AAA级），得1分，以盖章复印件或盖章扫描件为准。 2）投标人具有音视频集成壹级资质，得1分，以盖章复印件或盖章扫描件为准。 3）投标人具有ISO9001企业质量管理体系认证资质，得1分，认证内容须包含广播电视系统集成服务，以盖章复印件或盖章扫描件为准，无或认证内容不符者不得分。 4）投标人具有ISO14001环境管理体系认证资质，得1分，认证内容须包含广播电视系统集成服务，以盖章复印件或盖章扫描件为准，无或认证内容不符者不得分。 5）投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系认证资质，得1分，认证内容须包含广播电视系统集成服务，以盖章复印件或盖章扫描件为准，无或认证内容不符者不得分。 |
|  | 3 | 投标人的同类项目业绩 | 2 | 投标人所投播出系统视频服务器及软件产品生产厂家具有自 2021年1月1日(含)以来(以合同签订时间为准)，每提供一个得 0.5分，满分得2分。“同类项目”是指合同项目名称中包含“超高清”或“4K”相关内容的播出系统项目案例，须提供项目合同复印件及验收文件。合同案例与本次架构不匹配的不得分，不能全部提供合同复印件及验收文件的不得分。 |
|  | 4 | 质保期内售后服务 | 5 | 1、（一）评审内容： 售后保障方案应详细说明售后服务内容，包括但不仅限于①保修措施②售后保障方案③服务响应时间、④修复时间⑤应急处理⑥备品备件库设置⑦遵守相关操作规范和制度方案等售后计划措施符合本项目情况。 （二）评分标准： 评审专家对投标供应商提供的上述方案进行评价与比较，并根据缺陷程度，给予综合评价： 1.评审得优的，得5分； 2.评审得良的，得4分； 3.评审得中的，得2分； 4.评审得一般的，得1分； 5.评审得差的或未提供售后服务保障方案得0分。 （三）缺陷是指： 1.缺少上述7项方案中任意一项情形； 2.售后人员服务体系不完善、未有专门的项目管理和售后团队； 3.响应时间长，修复速度慢、不及时更换零配件； 4.故障应急响应机制不完善，不能够快速、正确、有效组织故障抢修； 5.售后服务能力弱，例行维护、巡检、保养、升级等售后服务反馈处理机制不完善。 |
|  | 5 | 培训方案 | 4 | （一）评审内容： 详尽培训计划方案，要求提供但不包括①培训计划②培训目标③培训内容、时长④培训方式与形式 （二）评分标准： 评审专家对投标供应商提供的上述方案进行评价与比较，并根据缺陷程度，给予综合评价： 1.评审得优的，得4分； 2.评审得良的，得3分； 3.评审得中的，得2分； 4.评审得一般的，得1分； 5.评审得差的，不得分； 缺陷是指： 1.缺少上述4项培训方案中任意一项情形； 2.未对培训计划描述； 3.培训目标不明确； 4.培训内容过少，培训时长过短。 5.缺少培训方式与形式，对线上、线下培训进行描述。 |
|  | 6 | 踏勘 | 1 | 踏勘人员须携带加盖投标单位公章的授权委托书原件及本人身份证（须人证相符），由采购人核验身份，并填写《项目采购前期现场踏勘记录表》回执一份。 |

# 目   录

- 第一册  专用条款

关键信息

第一章  招标公告

第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章  用户需求书

第四章  投标文件组成要求及格式

第五章  合同条款及格式

- 第二册  通用条款

第一章  总则

第二章  招标文件

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评审要求

第七章  评审程序及评审方法

第八章  定标及公示

第九章  公开招标失败的后续处理

第十章  合同的授予与备案

- 第十一章  质疑处理

第一册专用条款

## 第一章  招标公告

巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心（以下简称“集采代理机构”）受巴音郭楞融媒体中心 （以下简称“采购人”）的委托，对巴音郭楞融媒体中心电视超高清(4K)、高清播出系统改造项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的合格供应商参加投标。

项目概况

巴音郭楞融媒体中心电视超高清(4K)、高清播出系统改造项目招标项目的潜在投标人应在 政采云平台 获取招标文件，并于2025年7月28日 上午 10：30时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号:  BZZZZX(GK)2025-036号

2.项目名称：巴音郭楞融媒体中心电视超高清(4K)、高清播出系统改造项目；

3.预算金额：720万元；

4.最高限价:650万元；

5.采购需求：(1)对11楼播控机房三个自办电视频道超高清(4K)播出系统及周边升级改造；(2)升级改造后的三个自办频道完全适配新闻出像、制作、收录、上载、存储、智能监测，无线、有线传输等业务要求；(3)对11楼播控机房供配电系统升级改造；(4)对11楼播控机房制冷系统升级改造；(5)对11楼425平米防静电地板，操控台桌面、监控（测）大屏改造;(6)广播电视平台信息安全等级保护（二级）业务升级改造;(7)该项目为交钥匙工程。

6.合同履行期限：签订合同后90天内完成设备的供货及调试安装等全部工作内容。

7.本项目不接受联合体投标；

8.本项目不接受项目分包；

二、合格投标供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构投标的（仅限银行、保险、石油石化、电力、电信 、邮政、铁路等特殊行业），须提供总公司和分公司营业执照扫描件，总公司出具给分支机构的授权书

（2）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

（3）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

（4）未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业，供应商所投全部货物标的由小微企业制造的，须提供 《中小企业声明函（货物）》并符合填报要求（营业收入额必须与财务报告数据相符），可享受 10%的价格扣除优惠；

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定执行。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件时间及方式

时间：时间：2025年07月07日至2025年07月14日，每天上午00:00至14:00，下午14：00至23：59（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日，北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政采云平台

方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月28日 10:30（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于10日）

投标地点：政采云平台客户端投标

开标时间：2025年07月28日 10:30（北京时间）

开标地点：政采云电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起 5个工作日

六、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用投标文件电子标书；

2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；
   3.供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；
   4.供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；
   5.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器）,开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密投标文件电子标书的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。
    6、供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标，解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

7.有关本次公开招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注新疆政府采购网发布的澄清变更公告，网址为“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。
    8.本项目需要演示：

演示要求：开标当日项目进入评审后，需在政采云开标大厅随时准备进入视频会议，进行演示，演示总时长在15分钟以内。（注：该功能需用到麦克风和摄 像头，建议使用笔记本电脑/一体机/提前准备外置麦克风和摄 像头接入电脑设备后登录账号操作。）演示要求作为评分项，不作为废标条款，投标人可选择是否进行演示，若不演示，则不得分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：巴音郭楞融媒体中心

地 址：库尔勒市建国北路118号

项目联系人：周小勇

联系方式：15609965806

2.采购代理机构信息

名 称：巴州政务服务和公共资源交易中心

地　址：库尔勒市索克巴格路州住建大厦14楼

3.项目联系方式

项目负责人：陈小青   联系电话：0996-2035295   0996-2704855

## 第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息

## 一、对通用条款的补充内容

| 通用条款序号 | 涉及事项 | 具 体 补 充 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 采购人 | 巴音郭楞融媒体中心 |
| 3.2 | 政府集中采购机构 | 巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心 |
| 5.3 | 联合体投标 | þ不接受 ¨接受，以联合体形式投标的，投标人还必须提供《联合体共同投标协议》（格式见附件，加盖联合体各方公章），并在协议中明确牵头人和各参与方各自承担的工作和义务。 |
| 5.3 | 项目分包 | ¨不允许 þ允许中标投标供应商将****分包给具有相应资质的公司执行。 （1）如需分包，须提供分包供应商的营业执照、对应资质证书***、分包协议及承诺函（承诺此部分内容不再分包，格式自拟）的扫描件作为依据，否则按资格审查不通过处理。 （2）如无需分包，投标人须提供本单位的***资质证书扫描件，否则按资格审查不通过处理。 |
| 9 | 踏勘现场 | ¨不组织 þ组织，踏勘时间：各投标单位需在(2025年07月08日至07月11日早上10：00至13：30下午16:00至19:30前）至采购方领取现场踏勘表并进行现场踏勘。踏勘地点：库尔勒市建国北路118号巴音郭楞融媒体中心11楼；联系人：周小勇；联系电话：15609965806） 踏勘要求： 踏勘人员须携带加盖投标单位公章的授权委托书原件及本人身份证（须人证相符），由采购人核验身份，并填写《项目采购前期现场踏勘记录表》回执一份（ 详见后附表）。 |
| 10 | 标前会议 | þ不组织 ¨组织 |
| 12/13 | 招标文件的澄清和修改 | 不晚于投标截止日15日前（详见招标公告），投标人有义务在招标期间在政府集中采购机构网站浏览与本项目有关的澄清和修改信息 |
| 20 | 投标有效期 | 120个日历日 |
| 22 | 投标人的替代方案 | 不接受 |
| 25 | 投标文件递交形式 | 电子投标文件 |
| 26 | 样品、演示、方案讲解 | 演示 |
| 37 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 38 | 定标方法 | ¨评定分离 þ非评定分离 |
| 46 | 投标保证金 | ¨不需要缴纳 þ需要缴纳，投标保证金金额：大写：壹拾万元整；小写：100000.00元 ； 投标保证金缴纳形式：供应商自主选择以电汇、网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交投标保证金。以保函形式（银行保函、担保保函）提交的，保函有效期开具不少于4个月。 以电子保函形式提交的，请登录政府采购云平台-金融服务中心-保险保函服务，进行在线保函申请、受理、费用支付。 供应商须在汇款凭证上的用途栏注明所投标的项目名称或项目编号，标准格式为： BZZZZX(GK)2025-036号 投标保证金。 账户名称：巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心 开户银行：中国工商银行股份有限公司库尔勒香梨大道支行 银行行号：102888000216 银行账号：3010029129200100817-000000004 供应商应于2025年07月28日 上午10：30 时前（北京时间）将投标保证金缴纳至集采机构指定账户（选择上述任意一家银行），非现金形式的电汇、网银支付等方式必须从供应商的基本账户汇出(个体工商户除外)。 备注： 1.投标保证金/电子保函未按规定时间缴纳或提交金额（担保金额）不足的，将被视为无效投标,其投标文件将不予接受（供应商应充分考虑资金在途时间）； 2.未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内原路退还；中标供应商的投标保证金在缴纳完成履约保证金并签订合同后，我中心自收到材料之日起5个工作日内原路退还。 |
| 46 | 履约保证金 | ¨不需要缴纳 þ需要缴纳 1.履约保证金为中标金额的5 %； 2.履约保证金缴纳形式及账号：中标供应商须在汇款凭证上的用途栏注明中标项目名称或项目编号，标准格式为：BZZZZX(GK)2025-036号履约保证金。 账户名称：巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心 开户银行：中国建设银行股份有限公司库尔勒香梨大道支行 银行行号：105888000160 银行账号：65050170604600000534-00004 3.以保函形式（银行保函、担保保函）提交的，保函有效期开具不少于12个月。 4.履约保证金退付：项目质量达合格验收标准后，由采购人出具验收单及无质量问题证明原件后，由中标（成交）供应商至我中心办理无息退付手续。 |
|  | 付款方式 | 分期付款： 1.合同签订后，甲方向乙方支付合同价款的30%作为预付款。 2.所有货物到达现场并安装调试完成，甲方向乙方支付合同价款的30%。 3.竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同价款的40%。 |

备注：本表是通用条款相关条款的补充和明确，如与通用条款内容相冲突的，以本表为准。

## 二、其他关键信息

（一）与“对通用条款的补充内容”章节相关的事项

| 评审专家组建及抽取 | 专家抽取共5人，其中采购人代表1人，政采云评标专家库中随机抽取4人 |
| --- | --- |
| 评标方法 | 综合评分法 |
| 定标方法 | 在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评标总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。 |
| 候选中标供应商家数 | 3 |
| 中标供应商家数 | 1 |

评标定标信息

投标报价要求：

（1）本项目投标报价采用包干制，应包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目招标范围和招标文件所列的各项内容中所述的全部。由投标人根据招标需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。

（2）投标人应充分了解项目基本情况及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

（3）投标报价超出财政预算，或者项目报价表中单个采购预算条目报价超过对应的财政预算的，投标将被否决。

（4）合理评判供应商报价；

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第六十条规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委会有权要求投标供应商在规定时间内提供书面说明以及必要的证明材料，并根据投标人的说明作相应处理。

若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。

（5）除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

（二）其他事项

1、关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例

（1）专门面向中小企业采购项目（不享受价格扣除）；非专门面向中小企业采购项目，服务类、工程类项目投标人提供的服务全部均由优惠主体承接，货物类项目投标人提供的货物全部均由优惠主题承接，则对其投标总价给予 10 %（请在/ %-/ %范围内选择）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的企业，不重复享受多项价格扣除政策。联合协议/分包协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额/ % 以上的，可给予联合体 / % （请在/ %-/ %范围内选择）的价格扣除。

备注：（a）优惠主体包括小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位；中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；(b)优惠主体承接是指提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），本项目采购标的（服务需求）对应的中小企业划分标准所属行业为信息传输业。

（3）小型企业、微型企业、残疾人福利性单位作为优惠主体的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业作为优惠主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。声明函样式见本招标文件第一册专用条款第四章“投标文件组成要求及格式”中“三、投标人情况及资格证明文件”章节提供的格式）。

（4）享受价格扣除获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。

2.关于政府采购订单融资政策

为进一步拓宽企业融资渠道，降低企业融资成本，根据《新疆维吾尔自治区政府采购合同融资工作方案》(新财购[2022]17号)，现推出政府采购订单融资服务，中标（成交）供应商可以凭借中标（成交）通知书或政府采购合同，通过自治区财政厅搭建的“政采云”平台，向参与政府采购合同融资业务的金融机构申请线上融资。金融机构在政策范围内，以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，无财产抵押、按便捷贷款程序和优惠利率，为供应商提供一站式融资服务，订单融资具体流程可登录新疆政采云服务平台政采贷。

3.代理服务费

本项目不向中标供应商收取代理服务费

4.节能环保产品说明

拟采购的产品属于《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）品目清单范围内的，应依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予适当评审加分。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

## 第三章 用户需求书

- 1.本章带★号条款为不可偏离条款，供应商必须完全响应满足，否则将导致投标无效。供应商是否满足本章带★号条款要求，以附件《实质性条款响应表》响应为准。

- 2.如供应商中标后被发现不能满足本章带★号条款要求的，采购方有权拒绝签订合同，一切后果由供应商承担。

- 3.带“▲”指标项标注的商务技术条款为要求提供证明资料的条款，以附件《重要技术参数响应情况表》为准，其余为未要求提供证明资料的条款，无需提供相关证明资料。

### 一、项目基本信息

| 序号 | 采购计划编号 | 项目名称 | 服务期限或完成时间 | 所属行业 | 财政预算限额（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [2025]1129号 | 巴音郭楞融媒体中心电视超高清(4K)、高清播出系统改造项目 | 签订合同后90天内完成设备的供货及调试安装等全部工作内容 | 工业 | 6500000.00元 |
| 合计 |  |  |  |  | 6500000.00元 |

### 项目概况

一、项目概述

按照习近平总书记关于新时期媒体融合建设的指导思想，国家广电总局新广电发〔2017〕250号《国家新闻出版广电总 局关于加快推进高清电视发展的通知》要求，巴音郭楞蒙古自治州委州政府高度重视并支持巴州融媒体中心高清和4K超高清电视频道的发展。巴州融媒体中心在本项目中新建2个高清频道和1个4K超高清频道播总控系统，依照广电总局《广播电视和网络视听“十四五”科技发展规划》，结合未来4K超高清频道的发展和需求，系统采用主备冗余架构，具备4K播出的能力，利用IT技术的计算能力、网络能力、存储能力，构建符合广电技术发展 方向的更安全、更易于维护、更方便扩展的播控系统。

系统由32路总控调度系统，主备方式的播出视频服务器系统，主备链路的分控视音频处理系统，节目整备系统，运维监控系统，监看显示系统，编码传输系统，以及配套设施等部分组成，与制作系统等无缝互联互通，实现网络化节目传输。系统建成后将涵盖各类节目上载、技审校验、素材存储、节目管理、信号调度、节目播出、内容技检、流程检测、预警报警、运行可视化等功能。

二、项目建设目标

本次巴州地区新闻传媒中心建设一个4K频道以及两个高清频道，建设内容包括频道总控切换系统、显示监看系统以及配套设施集成、调试、培训等工作。

一个4K频道以及两个高清频道播出系统采用全数字嵌入音频SDI信号格式，实现全硬盘自动播出，视频服务器、数据库、周边设备等均采用主备实时同步，保证安全播出需求。

二级存储可实现新闻直（录）播、专题栏目、广告串编及外来节目待播存储，紧急情况下可直接将素材迁移到视频服务器中播出。

监看屏幕墙能够直观监看各种源信号及播出通路中关键点信号，对于PGM信号能够大画面显示。系统除具备播出主备切换功能外，还具有通过跳线排快速跳过故障设备，保证播出信号不中断。

播出系统核心切换采用进口产品（总控矩阵）、周边模块采用国产设备。具备技术成熟、应用广泛，指标高、稳定性好，便于维修维护。周边模块设备应保证散热性良好，支持热插拔功能。设备具备主备电源，在单电源下可以满载运行，所有设备和系统集成技术指标达到国家广电总局相关标准。

此项目设计方案具有先进性、可扩展性和高安全性、易操作维。系统设备选型要能实现高指标信号处理，流程设计能实现高效率业务流转，整个方案具有较高性价比。

业务系统规划要求

系统在规划、设计和建设时要求充分考虑到技术发展趋势及需求，

网络系统：由万兆以太网和千兆以太网组成网络基础架构。

视频系统：采用4K超高清技术，具备4K（HDR）的播出能力。

音频系统：具备立体声播出能力，以及更高标准播出的扩展能力。

系统整体由四个子系统组成：制播互联子系统、总控信号调度子系统、4K播出子系统、分发系统：

制播互联子系统：实现节目文件从制作完成到播出端的秒级/分钟级传递，极大加速节目上线流程（尤其对时效性强的新闻和直播节目）。

总控信号调度子系统：负责对所有输入、输出的实时基带信号流进行集中调度、切换、分配、处理、监控和应急保障。

4K播出子系统包括：节目整备系统为全台播出节目汇聚及分配系统，提供文件节目迁移转码、质量保证、有序分发的功能；新建4K播出系统，全SDI链路，为以后扩容有好准备。

分发子系统：为节目向最终渠道分发提供编解码支持。

三、技术方案设计要求

4k超高清播出系统技术要求

本项目建设要求实现巴州融媒体中心一个4K频道以及两个高清播出文件整备及播控，同时支持下变换高清。

电视节目播出具有连续性、安全性、高质量要求，基于安全优先的设计原则，建设高质量的巴州融媒体中心频道 4K超高清播出系统，并兼顾技术发展方向。要求结合最新技术，从播出系统安全、稳定、可靠方向出发，建设一个4K频道以及两个高清播出文件整备及播控系统。

要求系统中所涉及链路均具备超高清信号播出能力。

要求系统在业务流程上后台服务可支持现在一个4K频道以及两个高清播出及未来多个超高清频道的节目整备能力。后台服务支持平滑扩展,便于未来为多个频道的文件整备及播控服务。要求系统提供具备准确的监测报警和易扩展能力的智能化统一监控平台，该 4K 播出监控平台负责实现对系统内相关设备、信号、业务流程及机房环境等多个维度的监控工作。要求系统针对设备故障等异态具有较强的自我应急处理能力，有效的实现系统自动保障及运行维护。

4K 播出与控制系统需具备节目单编辑，预播审看、硬盘播出，应急播出，自动播出控制功能。

四、系统设计原则要求

该系统设计要求参考国内标准和行业标准，具备先进性、开放性、可靠性、兼容性、可扩展性。系统要求至少遵循以下设计原则:

(1)专业性

系统设计和选用设备规格要符合专业广播电视规范，在实用和安全的基础上，系统设计要有一定的前瞻性，实现节目质量、安全播出、网络安全和生产效率的整体提升。

(2)扩展性

系统硬件能够方便扩展，系统软件应采用开放式和模块化结构，易于升级，扩展不影响现有系统的正常使用。

(3)安全可靠性

系统具备较高的可靠性,系统的硬件设备与应用软件能满足7x24小时稳定运行要求具有完善的硬件热备，自动数据热备份以及节目播出热备份。

系统应具有方便、有效、完善的应急方案和措施，能够在线维护系统设备，提供实时的系统状态监测与报警。系统采用模块化设计，部分功能出现故障时，要保证整个系统能正常的运行;

系统的组成及设计应科学合理，并从实际情况出发，整个系统无单一崩溃点，组网安全合理。

(4)可维护性

在系统设计中考虑提供有效的系统监控手段和软硬件工具，能实时发现并处理系统故障和隐患。设备主要部件必须能支持热插拔，方便部件的维修更换。

(5)高效性

要求提供及时、有效的 4K 超高清节目整备方案，采用合理高效的业务流程，提高文件的传输效率。

系统设计标准要求

项目设计要求至少遵循以下标准

《广播电视安全播出管理规定》(国家广播电影电视总局令 第 62号)

GY/T 365-2023-4K 超高清晰度电视节目文件格式规范

GY/T 371-2023-超高清晰度电视节目制播用监视器

GY/T 364-2023-4K超高清晰度电视节目录制规范4K超高清电视技术应用实施指南(2023 版)

GY/T 340-2020 超高清电视图像质量主观评价方法

GY/T 329-2020-4K 超高清视频图像质量主观评价用

GY/T 161-2000-数字电视附属数据空间内数字音频和辅助数据的传输规范

GY/T 162-2000-高清晰度电视串行接口中作为附属数据信号的 24 比特数字音频格式

GY/T 163-2000-数字电视附属数据空间内时间码和控制码的传输规范

GY/T 165-2000-电视中心播控系统数字播出通路技术指标和测量方法

GY/T 167-2000-数字分量演播室的同步基准信号

GY/T 315-2018-高动态范围电视节目制作和交换图像参数值

GB/T 42758-2023-用于节目制作的先进声音系统

GB/T 41809-2022-超高清晰度电视系统节目制作和交换参数值

GY/T 224-2007-数字视频、数字音频电缆技术要求和测量方法

GY/T 107-1992-电视中心播控系统维护规程

YD/T 926-2023《信息通信综合布线系统(系列)》

CECS89:97《建筑与建筑群综合布线系统工程施工和验收规范》

五、超高清电视播出系统关键设计要求

数据库模块

数据库是整个自动播出系统的核心，用于存储和管理播出系统的所有数据信息。

数据库技术要求：

使用省级以上电视台通用数据库系统管理播出应用数据；

保证系统数据处理的一致性和准确性，可提供多种审计手段；

采取冗余机制，具备故障容错和无缝切换功能，保证应用数据安全和数据库安全；

采用分级管理，不同级别的用户使用数据的权限不同；

保证系统可靠连续运行；

可根据需求实现有效的数据查询和读写，对数据进行定期归档，以及对已归档数据进行管理。

建立完善的检测、报警、预警机制。

迁移模块

迁移模块要承担播出节目自动迁移、管理、删除等工作。

迁移模块技术要求：

支持存储、二级存储间的端到端传输；

系统兼容、扩展能力强，能支持 各主流品牌的二级存储以及存储设备，软件能通过配置很方便地在线增加服务器或存储节点，而不需重 新修改软件；支持各种品牌存储、二级存储间的节目迁移、删除等操作，并对迁移任务进行统一的管理；

自动根据播出节目单上节目的实际播出时间进行迁移排序，可手动修改迁移优先级；

能提供 节目文件完整性、一致性的检查机制。

自动技审模块

对送播的节目素材文件能够进行文件级、编码级、内容级的技术审核

提供人工复审窗口，对节目文件特别是异常区域进行再次审核确认

技审结果可供后续送播流程使用。

支持4K文件技审功能：技审项包括黑场检测、彩条检测、彩帧检测、静帧检测、花屏检测、静音检测、响度检测等，任务完成后，可查看到与所设置参数技审的预期效果一致。

技审模块技术要求：

1、具有对文件系统层的封装格式、编码错误、语法错误、文件大小、播放时间（长度）、码率、压缩包等的检测能力。保证文件格式符合播出服务器要求格式；

2、具有对文件结构层的 GOP 结构、长度分析，帧类型的检测能力；

3、具有对视频编码格式、图像尺寸、码率、帧率、GOP、宽高比等参数的检测能力；

4、具有对音频编码格式、音轨、声道、码率、采样率、采样位宽度等的检测能力；

5、具有对视频内容参数：包括黑场、彩场、彩条、视频中断、静帧等视频异常进行检测功能，

够详细记录故障时间区域、类型。门限值可根据素材类型自动设定或由用户指定，精确到帧；

6、具有对音频内容参数：静音、采样丢失、立体声相位、响度控制、音频电平过低过高等检测功能；

7、支持通用网络传输协议，通过网络方式直接访问存储体进行自动技审；

8、对 4K 素材文件的自动技审效率至少达到 1 倍速；

9、对文件技审失败或技审发现的错误能及时、直观、详细显示，具备本地声音报警；

10、提供人工复审窗口，对错误区域能够自动定位，进行再次审核确认，审核不通过停止后续送播流程；

11、支持依据频道播出节目单，按照节目播出自动调整技审顺序，同时支持手动调整技审顺序；

12、完善的日志管理和权限管理；

13、基于整备缓存的 MD5 自动检验技术，如素材文件在传输过程中，目标文件与源文件的 MD5 校验码不一致，则说明文件下载不完整或者遭到破坏；

14、针对 HDR 各个标准的检测，包含元数据检测；

自动技审结果数据库保存，可继承应用；

16、能通过用户权限设置，向不同级别的用户开放不同的管理权限。

上载模块

节目上载应能与编单软件相结合，应有较灵活的方式，如自动、手工、时码、定时上载，条码扫 描、支持 TC 时码和 CTL 码等；上载工作站应具备审片能力，还应有剪头、尾（精确到帧）等常规剪辑功 能。具备权限管理、上载操作日志，如上载用户名、上载通道、操作过程记录等。

上载模块技术要求：

1、支持目录监视导入，目录监视支持 1 级子目录扫描并自动创建子节目类型；

2、支持边上载边技审，边导入边技审，人工复审；

3、支持文件审片、通道审片；

4、支持同一素材的边 采集边通道审片；

支持上载和文件导入的同时进行响度调节；

支持直接查询总编室节目代码库中 的素材信息生成上载、导入任务；

支持 AFD 嵌入；

8、支持 mxf、gxf、avi 等格式；

9、控制录像机实现帧精度上载；

内嵌素材管理器模块，便于对节目素材进行管理；

11、支持蓝光、P2、光盘、移动磁盘等各种介质的文件导入、支持打点剪切导入、本地文件转码、导入；12、支持批量导入文件。

审片模块

审片模块技术要求：

1、支持图形化轨道方式的技审信息查看，支持双击标记点自动跳转到问题画面入点；

支持列表方式查看技审信息，支持双击技审问题点自动跳转到问题画面入点；

3、支持连续、非连续等多种播放形式，可以只播放错误标记段落内容；

支持手动添加标记点并进行保存操作；

支持添加人工审核意见，人工标记审核错误类型、时间范围、审核意见；

支持板卡输出复检和纯软件 方式复检；

7、支持输出自动技审报告；

编单模块

编单模块要求支持按照网络或其它多种导入方式接收总编室节目单；支持直接查询总编室节目代码 库中的素材进行编单；提供三种节目单编排方式，分别为先上载后编单、先编单后上载和边播出边上 载；支持编单模板的使用；支持手动或者自动绑定素材文件；编排软件精度必须精确到帧；需提供必要 的编辑功能，比如条目增加、删除、插入、移动、替换等，支持查找替换增加全部替换的功能，包括广 告组内的素材；播出节目单串联单时间逻辑检查功能，可对播出串联单进行时间的逻辑检查，检查是否 存在间隙和重叠，如发生问题，提供醒目的标识，当播出单存在间隙或重叠的时候，要求显示间隙或重 叠的长度。

整备接口模块

要求提供播控系统运行的相关服务，至少包括系统配置工具、消息服务、网络校时服务、接口服务、日志管理、用户配置，及权限管理等辅助模块。

要求能够根据策略自动加载节目单，实现备播任务的统一分发和管理；与其他系统互联时，能够由备播管理软件生成迁移、转码任务；提供存储区、备播策略、互联接口、关门时间的配置和管理。支持基于 SOA 架构提供服务注册寻址、流程组织、服务调用、服务转发、消息传递、服务管理、格式转换、流程定义图形化配置、模版配置、流程监控等功能，可用于异构、复杂系统间的互联互通。

播出PGM母线保护技术

播出软件要求需具有播出PGM母线保护技术，播出软件每隔3秒会检查分控切换台或切换器是否与播出节目单一致，不一致将其切至与播出串联单一致，防止由于切换设备误切故障造成的播出事故。设置了这个功能以后，可以再进行手动干预，手动干预的优先级最高。

在线待播素材检查技术

播出软件需具备在线待播素检查技术，隔5分钟（时间可设）通过VDCP检查2小时（时间可设）内的待播素材，播出视频服务器是否有此部分素材。

播出多线程控制技术

播控软件需采用多线程控制技术，解决了早期逐一控制方式造成的不能帧精确播出问题。

北斗时钟授时

北斗时钟系统要求提供整个系统的基准EBU时码信号，要求采用主备倒换的设计架构。

要求能够为计算机系统提供RS-232C、RS-422标准锁时基准信号，能够通过计算机授时网络向播总控控制工作站提供基准时钟信号。

帧率选择

要求4K超高清系统摄制、记录和播出采用不低于50P帧率。

色域

要求系统应支持BT.2020和BT.709色域，优先采用BT.2020色域制播，高清下变换到BT.709色域播出，若国标颁布后则遵循国标的建议。

文件编码规划

要求系统设计中，将遵循制播同源的原则，在制作域及播出域均采用XAVC 50P，码率500Mbps。

项目建成后要求能够实现以下几个目标

 满足 4K 超高清文件播出；

 节目播出文件格式采用 HLG 标准；

 采用 SMTPTE-2110 标准12G-SDI 基带异构链路方式；

 支持台内生产 4K 素材智能入库管理，通过 BS+CS 的框架兼容多个业务系统进行资源分发。

超高清电视播出系统播控业务安全设计要求

系统建设要求从多个维度考虑安全问题，建立完善的安全防范体系。

数据安全

在整个播出备播流程中，播出节目文件的传输和存储共涉及到前端业务系统、播出媒资、播前缓存、上载视频服务器、播出视频服务器本地存储几个环节，为确保节目文件从做到无误的播出，需能够保证这几个环节的传输处理过程中，需满足播出系统在整体环节的安全；。

MD5校验

数据在传输过程中的安全性是保护数据安全的重点，在本项目中需满足MD5验证机制来保证数据在传输过程中的安全。确保媒体文件在二级缓存上存储过程中不被非法篡改，需满足文件在生成时就会产生一个MD5校验码。确保原文件与传输之后的文件确保前后文件一致。如果发现接收到的文件和源文件的MD5校验码不一致，则说明在传输过程不完整或者是传输过程中文件遭到破坏。

在准备系统与外系统的互联接口处，加入MD5校验模块，任何需要进入准备系统中接口缓存中的素材文件，需通过MD5校验，证明数据文件无损坏且具有完整性后，方才能进入系统中，需满足继续完成备播流程的业务需求。

节目文件开始向播出备播缓存迁移；

迁移过程中，生成新文件的MD5码；

同时解析原文件携带的MD5码；

传输的同时对两个序列进行比对；

当比对一致时，将文件迁移至播出二级缓存；比对有误差时将该文件删除，并通知原有节目部门重新制作或传输；

自动技审

备播系统对于从外系统接收到的文件素材，需采用MD5校验机制，验证传输过程的安全性，而对于通过准备系统中上载模块进行上载导入的素材文件，我们配备自动技审服务器，完成对素材的自动审核任务，审核内容包括视频中的黑场、彩条、蓝底、绿底、静帧、台标、Y\U\V 超标等项目和音频中关于静音、破音、VU、电平、不可听、相位等项目，以保证该素材文件的视音频技术质量，为前台人工审核提供参考同时也可减少相关人员工作量，保证系统的流程自动化要求，同时生成技审任务。

人工复检/人工审看

对于自动技审结果未合格的节目文件，需要将生成人工审核任务，根据自动技审的结果对故障点进行人工确认。

如果确认无误，则允许进行播出；如果确实存在文件问题，否则需要重新传输或上载。

依据节目单、技审状态，及选择素材三种方式进行人工复检；

通过时码轨方式，直观展现技审结果；

重点审核某一种类型的技审结果，经过人工审核给出复检意见；

支持连续播放模式与非连续播放模式，非连续模式仅播放有问题的故障点；

视、音频信号软件回显，支持标清4:3显示比例、高清16:9显示比例；

基于专业视音频板卡，将高清或标清的视、音频信号输出至专业监视器；

自动技审、人工复检的结果保存到数据库，作为重要的节目信息服务于后续应用；

通过列表方式，展现自动技审结果和人工复检意见，可将技审报告导出为外部文件；

信号安全

外系统接入重要信号源需配置为主备路，系统内信号源，如视频服务器等，需冗余配置，并能够提供第三级备份信号源，需保证系统能够对进入和输出的信号质量进行实时监控，保证系统在信号层面无单一溃点。

4K监控系统

要求配置4K播出监控平台设备，实现对播出系统硬件设备、业务软件及流程、播出及传送信号、网络安全态势等系统运行状态的全面监控，能够及时发现并处理各种可能出现的异态事件，保障安全播出与网络安全。系统要求完备的信号检测、信号监听监看、信号收录、统一监控平台等功能模块，以及完善的网络安全保障措施和防范机制，确保播出、传送系统的安全和稳定。

要求系统提供具备准确的监测报警和易扩展能力的智能化统一监控平台，该 4K 播出监控平台负责实现对系统内相关设备、信号、业务流程及机房环境等多个维度的监控工作。

4K 播出监控平台要求能够对整个巴州融媒体中心4K超高清频道播出软硬件系统进行信息采集，汇聚分析，最终完成信息展现，可以对硬件、软件、流程等进行整体监控、报警，支持播出信号监控。

六、超高清电视播出系统安全服务技术要求

系统安全服务内容要求

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基线检查服务 | 2 | 次 |
| 2 | 漏洞扫描服务 | 12 | 次 |
| 3 | WEB渗透测试服务 | 12 | 次 |
| 4 | 安全协助加固服务 | 1 | 年 |
| 5 | 回归测试服务 | 12 | 次 |
| 6 | 网络安全培训 | 4 | 次 |
| 7 | 网络安全保障服务 | 1 | 次 |
| 8 | 网络安全应急演练服务 | 2 | 次 |
| 9 | 网络安全应急响应服务 | 1 | 年 |
| 10 | 网络安全设备资产梳理及重组服务 | 1 | 年 |
| 11 | 网络安全设备数据漂移服务 | 1 | 项 |
| 12 | 网络安全域建设服务 | 1 | 项 |
| 13 | 网络安全设备升级服务 | 1 | 项 |

服务要求

2.1 基线检查服务：

供应商派遣工程师携带专业设备现场对采购人单位所有内外网资产、网站开放端口、小程序、公众号等进行资产测绘并生成相应资产清单，对采购人系统及设备信息资产进行全面的安全配置核查分析，发现主机、数据库、网络设备、中间件等配置的不合规项，结合行业实际需求提出整改建议并输出报告，帮助采购人发现并整改信息资产中存在的安全配置问题。

交付物：《安全基线检查报告》

2.2 漏洞扫描服务：

对目标系统（如操作系统、中间件、服务器、数据库、网络设备、应用程序等）进行全面安全检测，识别潜在的安全漏洞、配置缺陷及不合规风险。其核心内容包括：对系统进行深度扫描用于发现已知漏洞、弱口令、开放高危端口等问题；结合风险评估模型量化威胁等级；生成详细报告并提供修复建议及整改协助，帮助采购人降低网络安全风险、提升防御能力并满足安全合规要求。

交付物：《重要资产脆弱性检查报告》

2.3 WEB渗透测试服务：

模拟黑客的攻击对重要的WEB业务系统进行漏洞发现、‌网络信息收集、WEB应用探测、漏洞探测与利用、‌权限提升（提权），内网信息搜集、内网横向渗透等方式对目标网络、系统、主机应用的安全性进行深入探测，检测业务系统的安全性发现系统可能存在的后门、木马、SQL注入、各种类型漏洞风险。帮助采购人更直接的了解自身网络所存在的安全问题，并及时进行加固。

交付物：《系统渗透测试报告》

2.4 安全协助加固服务：

结合采购人信息安全保障目标，调整优化网络结构，同时针对操作系统、应用服务器、数据库及其它设备的安全漏洞，协助采购人对系统进行整改加固，具体如下：

最小权限原则‌：明确系统管理人员的权限范围。

操作系统加固‌：关闭非必要服务、更新补丁、配置安全策略（如密码复杂度、人员权限）。

网络设备加固‌：路由器、交换机、防火墙的访问控制列表（ACL）优化、日志审计。

中间件/数据库加固‌：禁用默认账户、加密通信、限制远程访问。

代码审计‌：检查Web应用、API接口的代码漏洞（如SQL注入、XSS）

交付物：《安全整改加固清单》

2.5 回归测试服务：

前期评估回顾：根据渗透测试已整改的安全漏洞问题进行复测验证；

新功能与现有功能测试：在加固措施实施后，对新部署的安全功能进行测试，同时验证加固措施是否对原有系统的正常功能造成影响。

风险重新评估：经过加固措施实施后，重新评估系统的安全风险，确保加固措施有效降低安全风险等级。

问题跟踪与解决：如果在验证过程中发现新的问题或未解决的安全隐患，及时跟踪并协助解决，确保系统的安全性。

交付物：《回归测试报告》

2.6 网络安全培训：

为提高采购单位人员网络安全意识、技能，定期开展信息安全培训，通过培训提升单位人员信息安全风险应对能力及运维水平，降低信息系统安全风险。

课程培训内容包括但不限于:安全意识、安全管理、社会工程学、渗透测试、Web安全、安全运维、逆向工程、代码审计、恶意代码分析、洞挖掘与利用、无线安全、移动安全、工控安全、云计算安全、物联网安全、区块链安全、应急响应、溯源取证、数据加固与恢复等培训内容，根据采购人需求制定培训计划。

交付物:出具课程相关资料（PPT、图片、音视频、相关政策文件）。

2.7 网络安全安全保障服务

在采购人需要时提供安全保障服务，服务前期通过全面的资产测绘梳理、漏洞扫描及渗透测试等多种方式发现采购人单位业务安全防御能力的问题和缺陷，通过实时流量采集监控与解析、深度协议解析、高级威胁检测与追踪、流量主机行为分析、失陷主机发现、横向攻击扩散定位、可视化技术态势呈现等方式帮助采购人完善业务系统安全设备策略调整，提升安全安全保障支撑服务的主动监测、主动发现、主动防御、主动处置的能力。

人工值班值守协助：安全保障服务期间为采购人提供7x24小时的协助值守服务，对采购人系统进行监控和保障。

专业设备协助：安全保障服务期间投标单位为采购人提供专业攻击流量监测设备，实时监控网络活动、威胁检测、安全防护和主动防御（设备由服务供应商自行配备）

信息系统监控：通过专业的工具和方法，实时监控信息系统的运行状态，及时发现并处理潜在的安全威胁。

安全重保：在重点保障时期，对关键信息系统进行加强保护，确保系统不被攻击或破坏。

制定重保工作计划与方案：根据采购人的需求和系统的特点，制定详细的安全保障服务工作计划和方案，确保重保工作的有序进行。

处理应急突发事件：在发生安全事件或突发事件时，迅速响应，采取有效措施进行处理，最大程度地减少损失。

重保日报/周报编写：定期编写重保工作的日报和周报，汇总分析安全事件和处理情况，为采购人提供全面的安全保障报告。

交付物：《网络安全保障服务工作方案》《网络安全保障服务报告》《网络安全事件溯源报告》《网络安全值守报告》《网络安全总结报告》

（资产梳理表、互联网脆敏感信息统计表、IP封禁列表、端口开放统计表、值班表等）

2.8 网络安全应急演练服务

根据采购人信息系统实际情况制定《网络安全应急演练服务方案》及《网络安全事件应急预案》

应急演练准备：协助采购人制定详细的演练计划，明确参与人员、演练时间、演练目标、明确应急流程、职责分工及处置措施等，确保演练的顺利进行。

应急演练实施：按照预先设计的方案，模拟网络安全事件的发生（如黑客攻击、系统故障、感染木马、数据泄露等），指导采购人进行应急处置操作，包括事件的发现、报告、分析、处置和恢复等环节。

演练总结与反馈：对演练过程中发现的问题进行总结，提供针对性的改进建议，帮助采购人完善应急预案和处置流程并出具《应急演练总结报告》。

培训与指导：针对演练中暴露出的问题和不足，提供针对性的培训和指导，提升采购人的安全意识和处置能力。

交付物：《网络安全应急演练服务方案》及《网络安全事件应急预案》《应急演练总结报告》

2.9 网络安全应急响应服务

在采购人发生网络安全事件时提供现场技术支持，及时提供分析、定位、取证、加固等全方位的技术支持服务，协助采购人解决（包括但不限于）服务器瘫痪、网络阻塞、DDoS攻击、服务器劫持、系统异常宕机、恶意入侵、黑客攻击、病毒爆发、内部安全事故等网络安全事件问题。提供7×24小时的应急响应服务，在接到应急响应需求后，半小时内进行响应，1小时内到达现场协助采购人恢复系统的保密性、完整性和可用性。

交付物：《应急响应处置预案》《应急响应处置报告》

2.10 网络安全设备资产梳理及重组服务

针对采购人现有网络安全设备进行资产梳理及设备规划重组并对不合理部分进行重新设计，绘制全系统网络拓扑图：

①现状深度评估与重组目标设计；②全面资产与拓扑测绘；③设备接口、吞吐性能与设备日志最大存储容量分析、设备可联动性、设备策略信息、设备策略配置及日志备份等；④安全能力与薄弱项评估；⑤制定分阶段实施路线图；⑥流量切换方案设计；⑦网络故障应急处置措施；⑧功能、性能、安全性测试。

2.11 网络安全设备数据漂移服务

针对采购人现有安全设备进行网络安全设备数据漂移服务：

①明确数据漂移目标与范围；②详细现状评估；③新环境准备；④‌配置迁移策略制定；⑤实施迁移；⑥功能性测试；⑦性能监控及安全监控；⑧持续监控及数据文档更新。

2.12 网络安全域建设服务

针对采购人现有安全设备进行网络安全域建设服务：

①明确业务风险模型及安全域框架设计；②设备层面安全域匹配矩阵；③安全域建设规划方案及实施准备工作；④实施安全域建设；⑤测试安全域建设功能清单；⑥安全域监控三维一体化模型监控；⑦安全域运维机制完善及闭环。

2.13 网络安全设备升级服务

提供现有12台网络安全设备（①访问控制系统、②恶意入侵防范系统、③上网行为管控系统、④数据库审计系统、⑤安全感知管理平台、⑥集中运维管理系统、⑦业务系统安全评估系统、⑧恶意入侵防范系统、⑨日志管理综合审计系统、⑩访问控制系统、⑪恶意入侵防范系统、⑫日志管理综合审计系统）设备规则库、特征库等License授权，服务周期内每月对已有安全设备进行现场升级，升级版本需符合生产厂家的要求。

七、设备清单

【基本要求】

1.	投标的设备必须满足相关的国家标准和广电总局的行业标准。

2.	投标人提供的设备要求技术成熟，功能完善，配置齐全，稳定可靠，应用广泛，在国内有应用实例，维修、维护方便。

3.	所有设备必须是全新产品，并在出厂前经过严格检验和整机包装。

4.	投标的设备应充分考虑将来的升级和扩展需求。

5.	所有模块化设备必须支持热插拔。

6.	系统中配套的操作系统、应用软件等所有相关软件须具有自主版权或合法正版版权。因投标人提供的软件而引起的任何版权纠纷和法律责任，由投标人承担。

8.	 投标人根据采购人需求完成系统设计、设备安装调试和售后服务等工作。

【特别说明】

以下技术参数表述为参考，技术指标中凡有品牌描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标，同时作为衡定同类产品的参考依据和最低标准，供应商可投同档次产品或更优产品。

八、培训服务

1.投标方应提供详细的培训方案，培训内容应包括：基础理论、系统架构、设备原理、操控规程、运维策略、检护方案。

2.投标方应在培训前提供培训材料和文案（中文）。

3.主要设备要求投标方提供原厂技术培训。

4.培训时间地点由招标方指定。

九、质保（维护）期

★要求提供全系统设备不少于5年的免费质保服务（硬盘三年质保），质保期从验收合格之日算起。

十、售后要求

1.要求提供播出相关软件产品终身免费升级服务。

2.质保期外，中标方必须提供终身技术支持、维修维护等售后服务。

3.中标方应提供7×24小时技术支持，设备如需返厂维修须24小时内提供替换设备。

### 货物需求明细

采购清单及数量：

注意：系统中所需全部货物、软硬件设备的性能、数量，投标人应参照如下列表中所列参数、数量投报。投标人所投报设备必须满足技术要求中要求的所有功能。投标人在完全满足下述内容外，允许根据自身设计方案特点增加认为必要的货物或设备。其中标注“▲”的技术参数为必须满足项。

| 序号 | 设备名称 | 配置说明 |  | 数量 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、播出应用系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 视频服务器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超高清播出视频服务器(核心产品） | 配置2RU标准机架服务器，服务器硬件配置不低于以下要求： 1)▲CPU不少于2颗16内核32线程处理器，基本频率≥2.80 GHz，最大睿频频率≥3.50 GHz，缓存≥24 MB 2)内存 不少于96G内存(8G*12) 3)至少集成2千兆2万兆以太网接口（含≥2个SFP+模块） 4)集成RAID控制器(≥8GB NV缓存) 5)系统盘：不少于4块600GB 10KRPM SAS 2.5寸硬盘(每套含1块冷备盘） 6)▲数据盘：不少于14块1.92TB SATA 接口 SSD 2.5寸,容量不少于24T。(每套含1块冷备盘） 7）服务器通道：为超高清单通道服务器（支持多路外来信号）。支持超高清数字信号2入1出，可实现多格式文件的混播。 8）在播出UHD（4K）时，支持UHD(4K)、HD同播； 9）≥2个1600W热插拔冗余电源 10）▲预装正版操作系统，预装最新版超高清视频服务器必备系列软件。 11）配置独立显卡，显存≥6GB 12）▲节目文件：分辨率3840*2160、每秒50帧逐行、编码格式XAVC Class300，码率500Mb/s，MXF文件封装格式； 软件功能不低于以下要求： 1）支持文件播出功能； 2）支持多路外来信号转播，并实现净静切换； 3）支持信号冗余输出； 4）支持叠加多种类型图文字幕：台标、挂角、跑马、动画、时钟； 5）支持上载功能； 6）支持“通道审片”功能，帧进、帧退、倍速播放； 7）全接口：传统SDI接口包括：4X3G SDI、12G SDI； 8）支持多种编解码格式文件：XAVC Class300/480、XAVC LongGop、H.265、H264等等； 9）支持多种文件封装格式：MXF、TS、MP4等等。 10）▲播出控制软件应采用完善的松耦合架构，在数据库无法访问的情况下，依然可以进行程序启动、在线加单、在线改单、播出控制、主备同步等完整的播出操作，确保系统安全性。 11）▲能够保存详细系统日志、故障日志及报警，且便于查看。 12）同步：支持外部接入BB信号，实现信号相位对齐 13）▲具有国内省级（包括省会城市）及以上超高清频道主备播出服务器应用案例，需提供相关证明文件； 14）▲所使用服务器品牌需具备超高清播出系统应用案例，需提供相关证明文件； |  | 2 |  | 台 |
| 2 | 高清视频服务器(核心产品） | 配置2RU标准机架服务器；4通道服务器，每个双向通道可独立设置入出，支持高标清数字信号1入3出、2入2出、3入1出、4出，支持多种编解码格式，可实现多格式文件的混播。 硬件配置不低于以下要求： 1)▲不低于2颗处理器12核24线程，基本频率≥2.20 GHz，最大睿频频率≥3.20 GHz，缓存≥16.5 MB处理器 2）内存：不低于32GB内存 3)不少于4个千兆以太网接口 4)集成RAID控制器(≥8GB NV缓存) 5)系统盘：不低于4块600GB SAS 2.5寸系统盘(每套含1块冷备盘） 6)数据盘：不低于8块4TB SATA 3.5寸数据盘(每套含1块冷备盘） 7)不低于2个750W热插拔冗余电源 8)服务器通道：单机支持4个高清解码通道； 9）预装正版操作系统，预装最新版高清视频服务器必备系列软件。 10）配置独立显卡，显存≥6GB 软件功能不低于以下要求： 1)支持文件播出功能； 2)支持多路外来信号转播，并实现净静切换；支持上载功能； 3)支持“通道审片”功能，帧进、帧退、倍速播放； 4)支持SDI混和输入输出：传统SDI接口包括：1.5G SDI； 5)支持多种编解码格式文件：DV25,DV50,DVSD,MPEG2,H264,Quick_Time,HDV等； 6)支持多种文件封装格式：MXF、TS、MP4、MOV等等。同步：支持外部接入BB信号，实现信号相位对齐； 7)支持边播边迁，采用开放式设计，支持FTP、SMB协议； 8)要求支持节目播出时节目素材的同步迁入，接收节目文件的速度在4倍速以上；要求支持通用网络的标准VDCP协议控制，通用性、可扩展性强； 9)要求支持非网络的专有协议控制，系统简单稳定； 10)输入信号：支持输入SDI高/标清信号； 11)输出信号：支持输出SDI高/标清信号： 12)输入输出通道数量：1入3出、2入2出、3入1出、4出（可自定义） 13)锁相接口：双电平\三电平同步，回波损耗：>35dB～5.75MHz 14)支持多种控制方式：控制接口支持RJ45或RS—422，支持标准VDCP控制协议管理接口支持1G RJ45，素材传输接口支持1G RJ45，4路RS—422串行端口，4路100/1000 Base-T以太网端口 15)支持AFD标准：支持高标清数字信号同播；支持高标清素材混播；支持国际通用的AFD标准，满足前高清时代高标清混合制作、混合播出的要求，智能上下变换策略，轻松实现高标清的自由转换；服务器依据SMPTE377M-2004和SMPTE2016-1标准，在HD/SD-SDI输出信号的VANC数 据部分嵌入AFD信息，以便后级的下变换器根据AFD信息进行幅型变换，含有不同AFD信息素材连续播放时，画面变换准确平滑。 16)▲播出控制软件应采用完善的松耦合架构，在数据库无法访问的情况下，依然可以进行程序启动、在线加单、在线改单、播出控制、主备同步等完整的播出操作，确保系统安全性。 17)支持多种制式：支持PAL、NTSC、1080/50i、1080/59.94i、1080/60i 18)支持多种编解码格式：支持DV25,DV50,DVSD,MPEG2,H264,Quick_Time,HDV等多种格式的编码及解码 19)支持多种文件格式：支持AVI、MXF、GXF、MP4、TS、MOV、3GP等多种文件格式 20)视频格式：封装格式为MXF OP1A。 1)高清视频格式为MPEG-2-IBP,HP@HL,GOP=12,Ref=3, 采样方式4:2:2，不低于8bit量化，码率不低于50Mbps； 21)嵌入音频：每个视频通道支持不少于8路嵌入音频，75欧姆BNC接头 22)AES/EBU数字音频：不少于8声道，每个视频通道可灵活配置数字音频，4个75欧姆BNC接头 23)音频采用PCM编码，不低于48kHz取样，不低于16-24bit量化，每个视频通道可内嵌不低于8路音频，支持DolbyE直通。 24)编解码类型：支持DV25,DV50,DVSD,MPEG2,H264,Quick_Time,HDV等多种格式的编码及解码 25)素材传输：采用开放式设计，支持FTP、SMB协议；至少配置2个千兆以太网接口，用于文件传输，传输带宽不小于48MB/s； 26)平台稳定性：满足7×24小时安全播出或收录需求；服务器正常运行时，CPU平均占用率不高于50%，内存平均占用率不超过50%；整机启动或重启时间不超过5分钟。 27)监控及维护：支持SNMP协议的Get和Trap功能，进行SNMP监控时，对CPU无影响；监控信息包括电源、风扇、温度、硬盘、磁盘空间过低等基本项、设备事件、资源信息等。 28)▲具有国内省级（包括省会城市）及以上超高清频道主备播出服务器应用案例，需提供相关证明文件； 29）▲所使用服务器品牌需具备超高清播出系统应用案例，需提供相关证明文件； 30)支持对系统中垃圾文件进行自动、手动或第三方软件删除。 31)▲要求提供高清视频服务器的国家广电总局检测报告。 |  | 3 |  | 台 |
| 3 | 4K垫片服务单元（4K硬盘录放机） | - ▲机架式的ProRes 4K 录像机，采用两个2T 2.5英寸固态硬盘； - 监看屏：≥5英寸 LCD 触摸屏； 3)背面有 SDI 和 HDMI 接口，SDI 支持HD至12G-SDI 不同比特率， HDMI 接口可支持 HDMI 2.0 和 1.4 技术 通过多个 HDMI 和 SDI 输入，可以同时录制多达四组 1080p 影片。 搭载两个2.5英寸SSD固态硬盘插槽，当其中一个硬盘的录制空间存满时，录像机将自动录制到另一个硬盘中 4)▲视频系统：UHD & HD 5)视频格式：2160p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz、1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz、1080i 50/59.94/60Hz、720p 50/59.94/60Hz 6)▲支持视频输入接口：≥1路 3G/12G-SDI、3路 3G-SDI、1路 HDMI 2.0、1路 HDMI 1.4 7)▲支持视频输出接口：≥1路12G-SDI、1路 HDMI 2.0、3路 HDMI 1.4 8)音频输入：≥2 路 XLR (平衡式音频) 音频输出：≥2 路 XLR (平衡式音频) 嵌入式音频：SDI 输入/输出 (≥8通道 )、HDMI 输入/输出 (≥8通道 ) 9)▲多通道录制：支持≥4通道高清信号同时录制 10)硬盘格式：exFAT 11)录制文件格式：QuickTime .MOV 12)色彩取样：ProRes HQ 4:2:2、ProRes Standard 4:2:2、ProRes LT 4:2:2、ProRes Proxy 4:2:2 13)音频录制格式：未压缩 PCM、采样频率 48 KHz 24 位 14)时间码输入/输出：有 15)外同步信号：Black Burst & Tri-level with loop thru 16)控制方式：RS-232/422 (Dsub 9pin),DVIP 通信协议 (以太网),GPI触发: 可选边缘或水平触发 (3.5mm phone jack) |  | 1 |  | 台 |
| 1.2 二级存储 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分布式集群存储 | 1)分布式存储节点，3U/16盘位；预装正版操作系统，预装最新版必备系列软件。 2)系统采用2颗英特尔® 至强®可扩展处理器，每颗处理器提供≧18物理核心，基频≧2.6GHz，标配DDR4 ECC 128G高速缓存,可扩展2TB高速缓存； 3)提供3D-NAND 240GB企业级固态硬盘x2，提供960GB Nvme企业级固态硬盘x1；提供1GbE RJ45端口x2；提供40Gb SFP+端口x2（含2个40Gb QSFP模块/2对LC-LC5米光纤）；提供800W冗余电源； - 4)▲20TB SATA 3.5" 7.2k企业级HDD×16；采用2+1纠删，可用存储空间：570TB； 5)分布式存储管理系统，中文图形化管理界面，集中配置管理、监控；支持远程统一开、关机功能；支持纠删码、副本二种方式保护数据及系统安全；集群内允许同时四块硬盘故障数据不丢失，支持快速重建，最高速度达到4TB/小时； - 6)支持在线扩容，容量和性能随着存储节点增加而线性增加；支持文件、块、对象等存储方式；单一文件系统,同一命名空间达到100PB；支持CIFS/NFS /AFP/FTP/HTTP等协议； - 7)支持用户、用户组管理，配额管理，支持Windows AD域用户和LADP管理；支持自动分层功能；系统支持虚拟带库功能，定时将重要的数据迁移到磁盘池中；提供数据防篡改保功能； 8)▲具备文件回收站模块，支持文件删除后自动保存一段时间，可以从回收站恢复文件，支持文件过期后自动删除，也支持手动删除；文件在回收站中的保存时间可以设置。(提供符合 CMA 认证的第三方机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章)。 9)整体采用分布式架构设计，所有节点完全对等，每个节点同等速率提供访问，每块数据盘数据均衡误差在1%之内；统一的文件系统，支持跨存储节点的单一同一命名空间；通过新增存储节点可以实现横向扩展，扩容过程保证业务零中断；并且性能和存储容量都随着节点数量的增加而近线性增加，未来扩展不再增加任何许可证费用。 10)▲采用分布式架构，配备虚拟化软件，可以虚拟出虚拟机，部署软件应用，用于应急生产。在同一个图形化管理软件里，既能管理存储资源，又能管理虚拟主机资源。(提供虚拟化软件截图，以及提供符合 CMA 认证的第三方机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章)。 |  | 1 |  | 套 |
|  | 冷备盘 | 11）▲20TB HDD 企业级硬盘 SATA接口（冷备） |  | 4 |  | 块 |
| 2 | 存储内部交换网络 | 1)三层交换机，交换容量2.56Tbps/23.04Tbps，包转发率540Mpps； 2)12个10GbE万兆以太网接口（SFP+标准，不含光模块），8个1GbE千兆以太网接口（RJ45电口）； 3)▲含6个10G万兆光模块; 具备手机扫微信码报修功能，在手机微信端可扫描交换机设备上的二维码，进行项目报修； |  | 1 |  | 台 |
| 3 | 核心交换机 | 1)48端口万兆光+2个40G光+4端口100G光， - 以太网路由交换机（一个console口，1个带外管理千兆电口+48个万/千兆SFP+光口+4*100G/40G光口 （QSFP28封装，可适应40GE QSFP+或配置成4个10GE）+2个40G QSFP+光口（每个40G端口可扩展成4个10G端口使用）； - 两个电源槽位，标配2个AC220V电源,4个风扇槽位，标配包含4个风扇,风扇散热，支持前后/后前风道设计，1U高度，19英寸机架式安装） |  | 2 |  | 台 |
|  |  | 万兆SFP+多模（300m，850nm，LC） |  | 60 |  | 套 |
| 4 | 接入交换机 | 1)产品类型：万兆以太网交换机 2)应用层级：三层 3)端口结构：固定端口 4)端口数量：≥24端口千兆电+24端口千兆光+6端口万兆光 5)交换容量：≥598G/5.98T 6)包转发率：≥252M/342M 7)交换方式：存储-转发 8)处理器：高性能ASIC交换芯片 9)VLAN支持：支持VLAN功能，包括GVRP、Private VLAN等 10)2个电源槽位 11)风扇散热，1U高度，标准19英寸机架式安装 |  | 4 |  | 台 |
|  |  | 热插拔交流电源（最大功率75W，AC100~240V输入） |  | 8 |  | 个 |
|  |  | 万兆SFP+多模（300m，850nm，LC） |  | 16 |  | 套 |
| 1.3 应用服务器集群 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 播出数据库服务器群集 | 1)▲硬件配置不低于：2U机架服务器（SFF）/2个12核 4310 2.1GHz CPU/64GB（2*32G）DDR4内存/1个4*1GbE（RJ45）OCP3.0网络模块（配置2个万兆多模光模块）/12Gb 2端口SAS RAID卡(带2GB缓存,支持8个SAS口，支持0/1/5/6) /6块 600GB 2.5" SAS 10krpm硬盘 2)▲预装正版操作系统，预装最新版数据库系列软件。 3)▲2个800W热插拔冗余电源； |  | 2 |  | 台 |
|  |  | mysql或SQL数据库 |  | 2 |  | 套 |
|  |  | 1)辅助支撑软件，提供播控系统运行的相关服务，包括系统配置工具、消息服务、网络校时服务、接口服务、日志管理、用户配置，及权限管理等辅助模块。 2)▲垃圾素材比对：支持硬盘垃圾素材和数据库垃圾素材的对比，对不一致的信息进行颜色标记，可一键自动删除或手动选择删除； |  | 2 |  | 套 |
| 3 | 同步迁移和技审服务器 | 硬件配置不低于： 1)2U机架服务器（SFF）/2个12核 4310 2.1GHz CPU; 2)64GB（2*32G）DDR4内存; 3)2*600GB 10K SAS硬盘，1T SSD； 4)1个4*1GbE（RJ45）OCP3.0网络模块；/1个2*10GE（SFP+）PCI-E网卡 （配置2个万兆多模光模块）； 5)12Gb 2端口SAS HBA卡(支持8个SAS口，支持0/1)/1个Riser卡（1个PCIE4.0 16x插槽+2个PCIE4.0 8X插槽）； 6)2个550W热插拔冗余电源； 7)▲预装正版操作系统，预装最新版迁移、技审软件； |  | 4 |  | 台 |
|  |  | 系统同步迁移管理软件，实现对素材管理任务的统一分发和管理。 |  | 4 |  | 套 |
|  |  | 1)自动技审管理软件，实现对自动技审管理任务的统一分发和管理。 2)▲支持4K文件技审功能 ：技审项包括黑场检测、彩条检测、彩帧检测、静帧检测、花屏检测、静音检测、响度检测等，任务完成后，可查看到与所设置参数技审的预期效果一致； |  | 4 |  | 套 |
| 6 | 键鼠切换器 | 1)产品类型：KVM切换器 2)▲主机连接数：≥8台 3)最大主机连接数：≥256台（菊式串接） 4)键盘/鼠标：支持USB接口 5)切换方式：OSD屏幕选单、热键、按键 6)屏幕尺寸：≥17英寸LCD 7)像素间距：0.264 mm x 0.264 mm 8)支持色彩：≥1670万色 9)对比度：≥1000:1 10)亮度：≥250 cd/m² 11)响应时间：5毫秒 12)观看角度：≥170°（水平），≥160°（垂直） 13)视频分辨率：最高支持≥1280x1024@75Hz |  | 2 |  | 台 |
| 1.4 工作站部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 播出控制工作站主 | 品牌主机通过标配的自动播出控制软件，依据播出节目单控制视频服务器、切换矩阵、应急录像机等设备进行帧精度播出，提供完善的报警机制和详细的日志记录。 硬件配置不低于： - 品牌工作站\Intel CORE I7-12700 2.1GHZ,12C,16M缓存；\16GB内存\4G专业显卡\256GB SSD+1T SSD\COM口\键鼠\DP*2、 Win11 正版操作系统、光驱：DVD-RW； - ▲预装正版操作系统，预装最新版播控系列软件。 |  | 4 |  | 台 |
|  |  | 3)≥23.8寸液晶显示器，IPS面板，支持16:9 ≥1920x1080分辨率，支持HDMI、DP输入，附件包含HDMI数据线以及电源线，音箱。 |  | 4 |  | 套 |
| 2 | 播出控制工作站备 | 品牌主机，通过标配的自动播出控制软件，依据播出节目单控制视频服务器、切换矩阵、应急录像机等设备进行帧精度播出，提供完善的报警机制和详细的日志记录。 硬件配置不低于： - 品牌工作站：Intel CORE I7-12700 2.1GHZ,12C,16M缓存；\16GB内存\4G专业显卡\256GB SSD+1T SSD\COM口\键鼠\DP*2、 Win11 正版操作系统、光驱：DVD-RW； - 预装正版操作系统，预装最新版播控系列软件。 |  | 4 |  | 台 |
|  |  | 3)≥23.8寸液晶显示器，IPS面板，支持16:9 ≥1920x1080分辨率，支持HDMI、DP输入，附件包含HDMI数据线以及电源线。 |  | 4 |  | 套 |
| 3 | 串口服务器 | 16口串口服务器，控制播控切换台等周边设备；支持 RS-232/422/485 多种接口，兼容性强，具备工业级设计，可在 - 40°C 至 75°C 环境下工作。 |  | 4 |  | 套 |
| 3 | 节目单编辑工作站 | 品牌主机，通过标配的节目单编辑软件，实现节目单编排、外部节目单导入、广告单合并、节目单逻辑校验，及节目单审核。预装正版操作系统，预装最新版节目单编辑系列软件。 硬件配置不低于： 1）品牌工作站：Intel CORE I75-12700 2.1GHZ,12C,16M缓存；\16GB内存\256GB SSD+1T SSD\COM口\键鼠\DP*2、 Win11 正版操作系统、编单软件 2）▲界面布局调整：编单软件界面的各个组成模块支持根据用户使用习惯进行调整，各模块的位置和大小具有记忆功能，重新启动软件之后界面布局保持不变，需提供相关证明文件； 3）▲记录节目单审批信息：支持记录节目单的审批信息，支持提取节目单审批记录并再次编辑，需提供相关证明文件； |  | 4 |  | 台 |
|  |  | 4）≥23.8寸液晶显示器，IPS面板，支持16:9 ≥1920x1080分辨率，支持HDMI、DP输入，附件包含HDMI数据线以及电源线。 |  | 4 |  | 套 |
| 4 | 超高清多功能上载审片工作站(4K) | 通过4K的多功能上载审片软件，实现了文件导入功能，能够实现对物理素材和蓝光盘节目的导入，对上载完成的素材还可进行各种审片功能等。 硬件配置不低于： 1）品牌工作站：Intel Xeon 6320 2.9G*2 16C/32T,24M缓存/64G（8G*8)/256G SSD/2TB*4 SATA/DVD-ROM/键盘鼠标、4G显卡、万兆网卡含双模块/双端口/万兆 2）▲支持文件导入，同时做响度控制以及边上载边技审：支持文件导入功能，同时做响度控制以及边上载边技审功能，需提供相关证明文件 |  | 4 |  | 台 |
|  |  | 软件要求： 1）具备UHD上载/审片通道； 2）上载工作站采用开放式设计。系统对外数据传输端口采用工业级标准的千兆以太网接口规范, 直接支持FTP等文件传输协议，以保证其与服务器系统之间数据传输的互连互通； 3）上载工作站具有足够的对外数据传输端口带宽，保证系统在满足播出节目正常上载的情况下，素材传输的； 4）▲上载在上载的同时能够出技审报告，同时能够进行声音的响度处理，上载工作站内嵌文件自动技审、自动响度处理及MD5校验功能，保证素材1：1时间上载后即完成技审，可实时查看技审信息，实时完成自动音频响度处理，并保证传输过程中的MD5校验，确保素材传输安全可靠； 5）▲上载站能够直接将素材上载到视频服务器中，而无需从二级存储中迁移到视频服务器中；6）预装正版操作系统，预装最新版超高清上载审片软件。 |  | 4 |  | 套 |
|  |  | 3.5mm接口/2.0/10W*2/有源音箱 |  | 4 |  | 组 |
|  |  | USB 安全盒： 输入1 个 USB3.0，1 个 USB Type-C; 输出1 个 USB3.0;USB Type-C 文件高级白名单过滤，文件格式和编码格式等进行深层次的检测； 支持 P2、SXS、通用 USB 存储设备文件安全导入;Web 配置 |  | 4 |  | 台 |
|  |  | ≥23.8寸液晶显示器，IPS面板，支持16:9 ≥1920x1080分辨率，支持HDMI、DP输入，附件包含HDMI数据线以及电源线。 |  | 4 |  | 套 |
| 5 | 高清多功能上载审片工作站(HD) | 多功能上载审片工作站，支持双通道信号采集和文件导入。通过标配的多功能上载审片软件，实现对录像机/线路信号的节目采集，边上载边技审，实时响度调整、AFD嵌入等功能；同时还配有文件导入功能，能够实现对物理素材和蓝光盘节目的导入，导入过程中能够实现转码功能；对上载完成的素材还可进行各种审片功能等。 硬件配置不低于： 1）品牌工作站/Intel XeonI7-12700 2.1GHZ,12C,16M缓存；/16G/256G SSD/2T*2 SATA/键鼠、2GB显卡、广播级高清视音频板卡。 |  | 3 |  | 台 |
|  |  | 软件要求： 1）具备2个HD上载/审片通道； 2）上载工作站采用开放式设计。系统对外数据传输端口采用工业级标准的千兆以太网接口规范, 直接支持FTP等文件传输协议，以保证其与服务器系统之间数据传输的互连互通； 3）上载工作站具有足够的对外数据传输端口带宽，保证系统在满足播出节目正常上载的情况下，素材传输的； 4）▲上载在上载的同时能够出技审报告，同时能够进行声音的响度处理，上载工作站内嵌文件自动技审、自动响度处理及MD5校验功能，保证素材1：1时间上载后即完成技审，可实时查看技审信息，实时完成自动音频响度处理，并保证传输过程中的MD5校验，确保素材传输安全可靠； 5）上载站能够直接将素材上载到视频服务器中，而无需从二级存储中迁移到视频服务器中； 6）预装正版操作系统，预装最新版高清上载审片软件。 |  | 3 |  | 套 |
|  |  | 双端口万兆短波光纤以太网卡，2个SFP+短波多模光模块,PCI-E 8X接口 |  | 3 |  | 套 |
|  |  | 3.5mm接口/2.0/10W*2/有源音箱 |  | 3 |  | 套 |
|  |  | USB 安全盒： 输入1 个 USB3.0，1 个 USB Type-C; 输出1 个 USB3.0;USB Type-C 文件高级白名单过滤，文件格式和编码格式等进行深层次的检测； 支持 P2、SXS、通用 USB 存储设备文件安全导入;Web 配置 |  | 3 |  | 台 |
|  |  | ≥23.8寸液晶显示器，IPS面板，支持16:9 ≥1920x1080分辨率，支持HDMI、DP输入，附件包含HDMI数据线以及电源线。 |  | 3 |  | 套 |
| 6 | 4K监视器 | 屏幕尺寸：≥27英寸, 屏幕宽高比：16:9, 分辨率：≥3840×2160, 色深：1.07B，视角：≥178°H×178°V，亮度≥400nits，对比度≥2000:1 ≥2路 12G-SDI 视频输入与环出 (向下兼容 6G/3G/HD/SD-SDI) ≥2路 3G视频输入与环出(向下兼容 HD/SD-SDI) ≥1路SFP+光纤模块接口支持12G/6G/3G/HD/SD-SDI转换后输入 ≥1路HDMI 2.0输入 ≥1路HDMI 2.0输出，支持SDI/SFP+转换输出 支持4:4:4 12Bit信号处理 支持4K信号下转换2K/高清信号，并通过SDI输出 支持HDR下转换SDR信号，并通过SDI输出 12G-SDI 单链路信号最大支持 4096x2160 60p 格式 支持 四链路SQD 和 2SI 格式 4K60P 信号 支持多种画面显示模式: 4K 模式/四画分模式/高清单画面模式 四画分模式支持SDI/HDMI /SFP+不同分辨率&帧率信号同时混合显示 四画分模式支持每个窗口独立设置色空间和EOTF曲线，任意画分窗口快速切换至单画面功能 多种色彩空间选择 (REC709/EBU/DCI-P3 D65/DCI-P3/REC2020/Bypass) 多种 Gamma 选择: Gamma2.0, 2.2, 2.4, 2.6 支持 HDR: ST2084 PQ(softroll), HLG (1.03/1.11/1.16/1.20/1.27/1.33) 支持 Payload ID 显示和识别，自动匹配显示色彩空间和EOTF 多种摄影机色彩空间与EOTF转换HDR/SDR标准色彩空间与EOTF: Arri Wide Gamut 3/LogC3, Arri Wide Gamut 4/LogC4, Canon Cinema Gamut/Canon Log2/3, DJI D-Gamut/D-Log, Panasonic V-Gamut/V-Log, Sony S-Gamut/S-Log2, Sony S-Gamut3/S-Gamut3.Cine/S-Log3 3D LUT 色彩校正支持ColourSpace和Calman校色软件 支持加载用户自定义3D LUT表(用户1-6)，通过SDI输出 支持水平镜像，图像旋转，图像放大，静帧，全扫描，过扫描，行场延时 支持4K HDR波形图，矢量图，直方图 HDR占比分析功能 像素点测量功能 支持伪彩色，辅助聚焦，斑马纹，全蓝/黑白模式，暗部/亮部查看，支持标记/Box控制调节 16通道嵌入式音频表，任选两通道输出，支持音频相位图 支持4.1通道音频模式 时间码显示支持VITC1/2，LTC 静态和动态UMD/IMD显示（支持TSL3.1/4.0/5.0协议） 支持 607/608 CC 隐藏字幕功能 10种可选场景预设，支持用户自定义 按键锁定功能，提示灯三种模式可选，全灭/预设场景常亮/双色提示 支持通过USB/网口进行软件升级和导入LUT表 GPI控制远程开启Tally、辅助功能、用户预设 铝合金机壳，内置扬声器 220V交流电源输入 |  | 2 |  | 台 |
| 7 | 高清监视器 | 屏幕尺寸：≥23” 屏幕宽高比：16：9 分辨率：1920×1080 色深:16.7M， 视角：178°H×178°V WLED 背光， 亮度:250cd/㎡ 支持2路3G/SD-SDI视频输入，双路环通输出，支持嵌入音频，1路模拟复合输入（带环出）； 1路HDMI输入TYPEA连接器（兼容DVI-D），1路模拟立体声输入，6路GPI输入接口，1路RS485输入（带环出），1路10/100M自适应网口； |  | 2 |  | 台 |
| 8 | 超高清字幕机 | - ▲采用高端专业图形图像处理板卡，板卡需支持10BIT、BT2020色域处理，以达到4KHDR标准，提供第三方检测机构出具的检测报告予以证明。 2)▲板卡必须支持超高清全帧处理，10BIT超高清采集和播出，支持BT.709、BT.2020色域及SDR、HDR的色域转换和色域还原，支持上下变换，去交织等高级视频处理能力，真正做到一卡多用，提供第三方检测机构出具的检测报告予以证明。 3)要求通道遮罩功能，任何物件都可以作为遮罩在场景中实现遮挡效果，提供界面操作截图并加盖公章 4)要求支持多种播出控制方式：手动播、工程播，并支持倒播，提供界面操作截图并加盖公章 5)要求内嵌资源管理器，用户可以通过ID检索功能快速查找所需模板和素材，提供界面操作截图并加盖公章 6)要求提供多播出器，包括滚屏、LOGO等专项播出器，有效应对直播期间对各类现场图文场景的快捷播出，提供界面操作截图并加盖公章 7)要求支持创作各种类型的文本字幕，支持不同的字体、字号、宽度、字距以及面、边、影等渲染属性。可对任意图元组或文本单元中的每一个字、词、段落等进行不同的属性赋予与编辑而无须解组或分离字元。支持多个字幕对象分别设置属性后的批量生成，提供界面操作截图并加盖公章 8)要求支持对逻辑层的单独控制，可以快速停止任意一层场景，提供界面操作截图并加盖公章 9)硬件配置图形工作站，不低于10核20线程，基本频率≥2.40 GHz，最大睿频频率≥3.20 GHz，缓存≥13.75 MB，不低于64GB内存，不低于512G SSD，不低于2TB SSD，显卡显存不低于12GB、配置专业视频板卡和音频板卡、配置24寸显示器； - 10）预装正版操作系统，预装最新版超高清字幕软件。 |  | 1 |  | 台 |
| 9 | 高清字幕机 | 1)采用高端专业图形图像处理板卡以及高性能的硬件平台，板卡的信噪比应大于58dB。预装正版操作系统，预装最新版高清字幕软件。 2)要求支持MOS协议。字幕系统通过MOS协议获取文稿内容，自动生成串联单，并响应文稿系统的编辑更新。 3)要求支持一键式添加特技，可以手动和自动对参数进行调整（提供界面操作截图并加盖公章)。 4)提供3D Pilot三维导航器，拖拽式三维建模，快速创建三维物件。 5)▲要求支持三维场景文件（.3DS）的导入，并可保留该文件中的所有矢量信息。可对导入后的模型进行基于矢量的二次调节。从而最大限度的与三维动画主流设计系统3DMAX的兼容（提供界面操作截图并加盖公章）。 6)▲要求具备灵活的文本字幕排版功能：支持左、右、两边和中间对齐方式，支持粗体、斜体等多种字型，字幕排列支持水平、垂直、正放、倒放等四种不同的出字方向方式（提供界面操作截图并加盖公章） 7)要求支持多种真三维变形特技应用，包括二维形变、三维形变、纸飞机、栅栏、弯曲、方块、多样形变、幻影、生长、卷页、折叠、纸扇、四方物、条纹、礼花、百叶窗、碎裂、扩展、翻板、水波、波动、划像、球变、转球、螺旋、旗飘、DNA链、波动虚影、蝶变等具体类型。 8)▲要求支持主流的图像文件格式的导入导出，包括BMP、TGA、GIF、JPG、PSD、PCX等格式，可以与大多数图像制作系统兼容。支持PSD图像的分层导入，与平面设计主流系统PhotoShop相兼容。（提供界面操作截图并加盖公章）。 9)▲要求支持GPI触发，VTR放机同步播放。（提供界面操作截图并加盖公章） 13、要求可以在总体播出窗口中，同时播出场景事件表任务、传统标题字幕任务、唱词任务、LOGO字幕任务、数字/模拟时钟任务、跑马字幕任务、动态背景任务等一系列字幕任务，任务之间的物理区域可以重叠。所有字幕对象都应支持事件时间线播出模式。（提供界面操作截图并加盖公章）。 10)▲要求可为不同场景和播出任务自由定制播出快捷键，实现对每种任务的播出进行独立控制，从而灵活、快速的完成播出对象的定位、修改、预览和播出。灵活操作的同时，各任务独立播出互不影响，系统运行稳定。（提供界面操作截图并加盖公章)。 11）▲要求字幕支持面、周边、立体边、影、周边立体边和周边影六层叠画（提供界面操作截图并加盖公章）。 12）预装正版操作系统，预装最新版超高清字幕软件。 13）一个操作界面中能同时控制多个播出器播出，做到无限层多任务实时控制播出； 14）随机提供独立的字幕图文制作软件。需具备制作PBR材质全功能图文字幕动画能力。 15）系统应采用Unicode文字编码规范，支持各种文字输入方式，并根据各语种文字的书写及定义不同，保证渲染输出的正确。 16）硬件配置不低于：品牌工作站/Intel Core i7-13700K/16G*2/512G SSD/1T SSD/主板集成COM口/键鼠、4GB显卡、广播级高清视音频板卡。 |  | 3 |  | 台 |
| 10 | KVM信号延长线 | 通过Cat 5e线缆连接本地与远程设备，最远可达200M，支持双控制端操作，可从近端及远程控制端 (USB键盘、USB鼠标与显示器) 管理电脑，支持立体声扬声器与立体声麦克风，VGA显示接头 |  | 6 |  | 条 |
| 11 | 4K有卡非编工作站 | - 超高清非线性编辑工作站，硬件配置不低于：品牌图形工作站主机，CPU不低于16内核24线程，缓存不低于30MB，基本频率不低于3.40GHz，最大睿频率不低于5.30GHz，内存不低于128GB，系统硬盘不低于256GB SSD，素材硬盘不低于2TB SATA*2, COM口，键盘鼠标，配置专业显卡显存不低于12GB； - 配置广播级专业视音频板卡，提供4* 12G/3G SDI接口和HDMI 2.0输入输出接口，支持4K 50p信号级输出；采用高性能PCI-E图形卡进行HEVC/AVC格式加速；蓝光光驱 1台，漫步者2.0音箱1对； 3、非线性编辑系统需具备三维节目包装合成能力； 4、提供最新版非编软件，配备节目制作套装工具包（包含不少于类似手写动画工具，唱词制作工具，视音频转码工具（可进行批量转码），数据库备份还原工具，序列动画合同工具，颜色校正工具（支持一键白平衡调整，进行颜色匹配）和网管工具（支持设置用户登录信息和存储空间信息），环境检测工具（可对非编运行所需的基础环境进行检测）。软件（硬件）加密狗 正版Windows 11 64bit； 5、▲提供12G SDI 、4*3G SDI和HDMI 2.0接口，支持4K 50p信号输入与输出，颜色格式支持RGB，可以内嵌8声道音频。支持4K超高清电视的国际标准色域BT.2020。 6、支持PCM、MPEG等音频格式，支持16路音频采集和输出，支持DolbyDigital、Dolby DigitalPlus、DTS的环绕声音频格式，支持DolbyE解码。 7、多个用户可登录各自的账号使用非编系统，系统运行基于数据库后台管理，支持快速检索和数据库还原； 8、支持按照用户权限来管理项目、素材，可对项目资源、个人私有资源以及公共资源的进行分离管理。 9、支持创建双网编辑，实现高低码率编辑。 10、支持的视音频格式包括RedRAW、SONYRAW、X-OCN、AVS3、XAVC-I/XAVC-Long、AVC-Ultra、JPEG-XS、H.264（AVC）、H.265（HEVC）、XF-AVC、ProRes、AvidDNxHR/DNxHD*、MPEG-2I、MPEG-2IBP、XDCAM/XDCAM HD、DV/DVCPRO/DVCPRO50、DVCPROHD、AVC-Intra、DPX和无压缩。等4K超高清格式文件的导入和编辑。（提供软件截图并加盖公章） 11、支持导入苹果等非编的XML、FCPXML文件。 12、可识别不同HDR素材的色域和伽马曲线，可手动填写伽马曲线和颜色空间。 13、提供8K素材拼接导入工具，可讲8K素材进行4*4K拼接导入，导入时可对4K文件的拼接顺序进行调整。（提供软件截图并加盖厂家公章） 14、具有颜色管理系统，可在采集/导入时自动识别素材的色域、伽马曲线等元数据信息，并在素材添加到故事板时自动进行匹配；可分别设定系统运行、板卡输出和回放窗口的颜色属性（包含色域和gamma）（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖厂家公章） 15、支持多种HDR曲线，包括PQ、HLG、S-Log3、V-Log、C-Log、LogC等。 16、可自定义设置SDR到HDR上变换参数，包括黑电平，白电平，增益等参数；（提供软件截图并加盖厂家公章） 17、支持WindowsHDR显示，非编回显窗口可进行HDR回显，在使用HDR认证的显示器进行HDR节目制作时，可通过非编回放窗进行HDR画面回显和HDR全屏预览。（提供软件截图并加盖厂家公章） 18、支持基于场景分析的动态HDR转换，可根据场景分析结果，自动选择合适的转换参数进行HDR/SDR转换，实现高质量的HDR、SDR多版本制作。（提供软件截图并加盖厂家公章） 19、视音频采集时，最多可以同时选择4种格式进行同步的采集记录，满足多种不同场景下的需求。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖厂家公章） 20、支持在导入4K超高清的高码素材时，转码生成低码率素材。 21、进行采集、导入和输出时，可支持16路音频。 - 22、支持采集过程中自动抽取关键帧。 23、支持采集时对视频信号的色度、亮度以及对比度进行动态调整。 24、支持采集过程中的预编辑，可叠加台标、局部掩膜、叠加图片、调音操作。（提供软件截图并加盖厂家公章） 25、支持P2、XDCAM、XDCAMEX等非线性介质上载及输出。 26、支持将高清信号采集成MPEG-2I、MPEG-2IBP、DVHD、AVC-IntraHD、XAVC、AVC-Intra4K、WMV、MOV、TS及无压缩格式格式的文件，且可编辑输出。 27、具备不同分辨率编辑，编辑环境可设置4K3840×2160/50p、4K3840×2160/59.94p、4K3840×2160/100p、4K3840×2160/120p超高清制式的编辑和制作；1920×1080/25i、720×576/25i，支持自定义分辨率和帧率组合的编辑环境制作；（提供软件截图并加盖厂家公章） 28、支持XAVC、AVC、HEVC、ProRes、DNxHR、DPX、YUV、RGB等4K超高清格式文件的输出。（提供软件截图并加盖厂家公章） 29、支持读取素材中的AFD信息，将AFD信息写入到素材。 30、支持TGA等序列动画合成，可对画面进行缩放和位置调整。 31、可通过板卡SDI接口输出4K信号，可通过显卡的HDMI接口输出信号到4K电视上监看。 32、支持高动态范围（HDR）和宽色域（WCG）的素材输出，可输出主流HDR曲线（PQ、HLG、Slog等）的视频文件。（提供软件截图并加盖厂家公章） 33、将编辑后的素材输出为H.264或H.265格式文件时，可利用“显卡GPU”加速4K文件输出。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖厂家公章） 34、支持高低码率编辑，支持同时生成高低码率素材。 35、预装正版操作系统，预装最新版非编软件软件。 |  | 1 |  | 台 |
| 12 | 4K显示器 | 1)▲屏幕尺寸：≥32寸（4K，120HZ） 2)屏幕宽高比：16:9 3)面板类型：IPS技术 4)亮度(典型值)：≥400cd/m² 5)对比度(典型值/最小值)：≥1300:1/900:1 6)动态对比度(典型值)：≥50000000:1 7)可视角度(水平/垂直)(典型值)：≥178°/178°(CR>10) 8)▲分辨率：≥3840x2160@60Hz(HDMI,DP,USB C[*]) 色域(典型值)：100% sRGB覆盖率 (基于CIE 1931)、95% DCI-P3覆盖率 (基于CIE 1976) 9)接口：HDMI2.0(HDR)×2, DP1.4(HDR), USB C(DP Alt,HDR), USB3.2 Gen1×2, 音频输出 |  | 1 |  | 台 |
| 13 | 文件审核导入工作站 | 图形工作站主机，配置不低于 1)6核12线程，基本频率≥3.00GHz，最高睿频≥4.6GHz，缓存≥18MB，内存不低于16GB，硬盘不低于2TB+256GB， - 配置2G独立显卡， - 配置≥23.8寸液晶显示器，IPS面板， - 支持16:9 ≥1920x1080分辨率，支持HDMI、DP输入， - 附件包含HDMI数据线以及电源线。 |  | 4 |  | 台 |
|  |  | 最新版多功能上载审片软件主要用于完成4K播出节目的整备，该软件平台集成度高，易用性强，能够满足各级电视台的播出节目整备的需求。 可在单机上实现4K文件导入、文件审片等功能。预装正版操作系统，预装最新版应用软件。 |  | 4 |  | 套 |
|  |  | USB 安全盒： 输入1 个 USB3.0，1 个 USB Type-C; 输出1 个 USB3.0;USB Type-C 文件高级白名单过滤，文件格式和编码格式等进行深层次的检测； 支持 P2、SXS、通用 USB 存储设备文件安全导入;Web 配置 |  | 4 |  | 台 |
| 二、总控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 总控矩阵 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 总控矩阵（进口设备） | 1)1RU标准机架式设备 2)具备主备冗余电源 3)▲不少于16路4K 12G信号源接入，包含12路节目信号和2路外键信号 4)提供PGM、PST输出 5)PST输出允许用户提前预览台标内容及定位 6)提供两路SDI输出和1路HDMI预监输出 7)▲提供4路内置台标，可实现最多四个静止或动画台标与一个时钟的同时显示，支持静态、动态的真彩色、渐变色、半透明、浮雕等效果的台标，位置可调。 8)▲内置128M台标存储空间，采用集中管理方式，可存储多个台标文件。 9)支持上传多种格式的静态或动态台标文件，并支持上传与使用用户自定义的时间码文件 10)▲前面板配置液晶控制面板，提供设备工作状态显示及参数配置。 |  | 1 |  | 台 |
| 2 | 控制面板（进口设备） | 信号切换器遥控面板 1)可编程硬件面板，不少于58个可编程多颜色物理按键 2)支持基于IP的远程控制，支持PoE供电 3)不少于12路信号直切键，不少于2路外键，不少于4路内键台标 4)按键上可对断流、同步、格式错误等情况进行按键颜色、闪烁方式告警 5)具备“一键化”实现脱离播控软件控制，恢复本地控制功能 6)具备信息显示OLED屏幕 7)具备压敏推杆 8)具备不少于4个旋钮，可定义用于音量调节、参数调整等功能 9)具备RGB多级计量LED显示屏，可展示音量电平、设备状态等信息 |  | 1 |  | 台 |
| 2.2 总控周边 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12G分配卡 | 12G视频分配，支持SD/HD/3G-SDI/6G-SDI/12G-SDI或ASI，支持不低于1分10路输出，带均衡，时钟恢复 |  | 28 |  | 块 |
| 2 | 12G帧同步 | 4K帧同步，1路SD/HD-SDI信号输入；不少于4路SD/HD-SD/6G-SDI/12G-SDI 信号输出，带时钟恢复；一路REF输入，支持BB和三电平同步信号 |  | 10 |  | 块 |
| 3 | 12G上下交叉变换卡 | 12G上下交叉变换卡； 12G/SD/HD-SDI输入；不少于4路12G/SD/HD-SDI输出，帧同步，1路REF输入 |  | 4 |  | 块 |
| 4 | 模拟视分 | 1路模拟视频输入 不少于6路模拟输出/1路模拟视频环路输出，5路模拟视频输出 支持电缆均衡 PAL/NTSC制自适应 支持增益控制 板卡自带LED指示灯，以直观的方式显示出信号状态信息。 |  | 14 |  | 块 |
| 5 | 机箱 | 1)标准19英寸机架安装， 2)≤2U高度机箱， 3)≥12个槽位。 4)外置冗余电源，提高电源寿命，减少障率，方便系统维护。 5)要求适配周边板卡，留有空余，同功能板卡分散机箱配置，冗余电源，要求支持SNMP监控 包括：交流备份电源、网管控制卡、智能温控风扇,机箱内温度达到一定温度时,风扇才启动。侧进风风道设计，保证安全散热。铝合金材质，重量极轻，散热好。 |  | 7 |  | 台 |
| 6 | 4K硬盘录放机 | 机架式的ProRes 4K 录像机，采用两个 SSD 固态硬盘录制影片 内建五英寸触控屏幕 背面有 SDI 和 HDMI 接口，可支持录制 2160p 60 分辨率的影片。 SDI 支持HD至12G-SDI 不同比特率 HDMI 接口可支持 HDMI 2.0 和 1.4 技术 通过多个 HDMI 和 SDI 输入，可以同时录制多达四组 1080p 影片。 搭载两个2.5英寸SSD固态硬盘插槽，当其中一个硬盘的录制空间存满时，录像机将自动录制到另一个硬盘中 视频系统：UHD & HD 视频格式：2160p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz、1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz、1080i 50/59.94/60Hz、720p 50/59.94/60Hz 支持视频输入接口：≥1路 3G/12G-SDI、3路 3G-SDI、1路 HDMI 2.0、1路 HDMI 1.4 支持视频输出接口：≥1路 3G/12G-SDI、1路 HDMI 2.0、3路 HDMI 1.4 音频输入：≥2 路 XLR (平衡式音频) 音频输出：≥2 路 XLR (平衡式音频) 嵌入式音频：SDI 输入/输出 (≥8通道 )、HDMI 输入/输出 (≥8通道 ) 存储方式：2.5英寸固态硬盘 多通道录制：支持, ≥4通道高清信号同时录制 硬盘种类：2 块 2.5英寸插拔式固态硬盘 硬盘格式：exFAT 录制文件格式：QuickTime .MOV 色彩取样：ProRes HQ 4:2:2、ProRes Standard 4:2:2、ProRes LT 4:2:2、ProRes Proxy 4:2:2 音频录制格式：未压缩 PCM、采样频率 48 KHz 24 位 监看屏：≥5英寸 LCD 触摸屏 时间码输入/输出：有 外同步信号：Black Burst & Tri-level with loop thru 控制方式：RS-232/422 (Dsub 9pin),DVIP 通信协议 (以太网),GPI触发: 可选边缘或水平触发 (3.5mm phone jack) |  | 1 |  | 台 |
| 7 | 4K播放器 | 1）硬盘播放机，支持U盘文件直接播放，具有HDMI输出接口，支持720p/1080p信号优化至4K，CPU核心不低于五核， 2）▲含HDMI转12G-SDI转换器 |  | 4 |  | 台 |
| 8 | 高清视频收录服务器 | - 采用2RU模块化设计方式，系统简单、稳定，4通道服务器，每个双向通道可独立设置入出，支持高标清数字信号1入3出、2入2出、3入1出、4入、4出，支持多种编解码格式，可实现多格式文件的混播。 硬件配置不低于以下要求： 2）2RU标准机架服务器 不低于2颗处理器12核24线程，基本频率≥2.20 GHz，最大睿频频率≥3.20 GHz，缓存≥16.5 MB处理器 3）不低于32GB内存 4）不少于4个千兆以太网接口 5）集成RAID控制器(≥8GB NV缓存) 6）不低于2块600GB SAS 2.5寸系统盘 7）不低于6块4TB SATA 3.5寸数据盘 8）不低于2个750W热插拔冗余电源 9）配置广播级视音频板卡， - 具有至少4个双向SDI接口 配置4口多用户卡 软件功能不低于以下要求： 1）支持文件播出功能； 2）支持多路外来信号转播，并实现净静切换；支持上载功能； 3）支持“通道审片”功能，帧进、帧退、倍速播放； 4）支持SDI混和输入输出：传统SDI接口包括：1.5G SDI； 5）支持多种编解码格式文件：DV25,DV50,DVSD,MPEG2,H264,Quick_Time,HDV等 等； 6）支持多种文件封装格式：MXF、TS、MP4、MOV等等。 同步：支持外部接入BB信号，实现信号相位对齐； 7）控制接口支持RS422orRJ45，通过标准VDCP协议控制，采用开放控制层协议， 8）支持第三方控制服务器进行文件解码播放、外来信号切换等功能。 9）支持边播边迁，采用开放式设计，支持FTP、SMB协议； 10）要求支持节目播出时节目素材的同步迁入，接收节目文件的速度在4倍速以上； - 要求支持通用网络的标准VDCP协议控制，通用性、可扩展性强； 12）要求支持非网络的专有协议控制，系统简单稳定； 13）输入信号：支持输入SDI高/标清信号； 14）输出信号：支持输出SDI高/标清信号： 15）输入输出通道数量：1入3出、2入2出、3入1出、4出（可自定义） 16）锁相接口：双电平\三电平同步，回波损耗：>35dB～5.75MHz 17）支持多种控制方式：控制接口支持RJ45或RS—422，支持标准VDCP控制协议管理接口支持1GRJ45，素材传输接口支持1GRJ45，4路RS—422串行端口，4路100/1000 Base-T以太网端口 18）支持AFD标准：支持高标清数字信号同播；支持高标清素材混播；支持国际通用的AFD标准，满足前高清时代高标清混合制作、混合播出的要求，智能上下变换策略，轻松实现高标清的自由转换；服务器依据SMPTE377M-2004和SMPTE2016-1标准，在HD/SD-SDI输出信号的VANC数 据部分嵌入AFD信息，以便后级的下变换器根据AFD信息进行幅型变换，含有不同AFD信息素材连续播放时，画面变换准确平滑。 19）支持多种制式：支持PAL、NTSC、1080/50i、1080/59.94i、1080/60i 支持多种编解码格式：支持DV25,DV50,DVSD,MPEG2,H264,Quick_Time,HDV等多种格式的编码及解码 20）支持多种文件格式：支持AVI、MXF、GXF、MP4、TS、MOV、3GP等多种文件格式 21）视频格式：封装格式为MXF OP1A。高清视频格式为MPEG-2-IBP,HP@HL,GOP=12,Ref=3, 采样方式4:2:2，不低于8bit量化，码率不低于50Mbps，IP指标标准符合ST2022-6要求 22）嵌入音频：每个视频通道支持不少于8路嵌入音频，75欧姆BNC接头 AES/EBU数字音频：不少于8声道，每个视频通道可灵活配置数字音频，4个75欧姆BNC接头 音频采用PCM编码，不低于48kHz取样，不低于16-24bit量化，每个视频通道可内嵌不低于8路音频，支持DolbyE直通。 23）编解码类型：支持DV25,DV50,DVSD,MPEG2,H264,Quick_Time,HDV等多种格式的编码及解码 24）素材传输：采用开放式设计，支持FTP、SMB协议；至少配置2个千兆以太网接口，用于文件传输，传输带宽不小于48MB/s； 25）平台稳定性：采用可视化的正版操作系统；满足7×24小时安全播出或收录需求；服务器正常运行时（UHD解码、FTP传输），CPU平均占用率不高于50%，内存平均占用率不超过50%；整机启动或重启时间不超过5分钟。 26）监控及维护：支持SNMP协议的Get和Trap功能，进行SNMP监控时，对CPU无影响；监控信息包括电源、风扇、温度、硬盘、磁盘空间过低等基本项、设备事件、资源信息等。 27）软硬件升级方式简便，并有相应的安全保护和检验措施。 28）支持对系统中垃圾文件进行自动、手动或第三方软件删除。 29）能够保存详细系统日志、故障日志及报警，且便于查看。 |  | 1 |  | 台 |
|  |  | 负责收录任务编单及各种配置管理，系统根据收录任务将用户需要的视音频节目推送至下游系统。支持导入EPG电子节目单，并根据节目单上的时间远程浏览收录服务器上已经收录的视音频节目并进行推送，或将文件下载到本地。提供无限客户端授权。 |  | 1 |  | 套 |
|  |  | 根据收录任务单，从收录服务器上将视音频节目推送到相应的目标业务系统，如制作网、融合资源平台等，并调用目标业务系统的接口进行资源入库。支持边采边编、TS文件码流修复功能。 |  | 1 |  | 套 |
| 9 | 超高清视频收录服务器 | 1）采用2RU模块化设计方式,系统简单、稳定，为超高清单通道服务器（支持多路外来信号）。IO板卡采用超高清系列板卡，支持超高清数字信号2入1出，支持多种编解码格式，可实现多格式文件的混播。同时兼容高标清服务器的一切功能。 服务器硬件配置不低于以下要求： 2）▲不少于2颗12内核24线程处理器，基本频率≥2.70 GHz，最大睿频频率≥3.70 GHz，缓存≥19.25 MB 3）不少于96G内存(8G*12) 至少集成2千兆2万兆以太网接口（含≥2个SFP+模块） 4）集成RAID控制器(≥8GB NV缓存) 5）不少于2块600GB 2.5寸 10KRPM硬盘 6）不少于10块1.92TB SATA SSD 2.5寸 7）≥3个X8/4个X16 PCI-E插槽 8）≥1根GPU供电线 9）≥2个1600W热插拔冗余电源 10）▲预装Win11正版操作系统，预装最新版收录软件； 11）配置1张独立显卡，显存≥6GB 12）配置1张广播级超高清视音频板卡； 13）配置不少于13根HD-BNC视频线 14）配置1张4口多串口卡 |  | 1 |  | 台 |
| 10 | 收录工作站 | 图形工作站主机，配置不低于6核12线程，基本频率≥3.00GHz，最高睿频≥4.6GHz，缓存≥18MB，内存不低于16GB，硬盘不低于2TB+256GB，配置≥23.8寸液晶显示器，IPS面板，支持16:9 ≥1920x1080分辨率，支持HDMI、DP输入，附件包含HDMI数据线以及电源线。 |  | 2 |  | 台 |
| 11 | 收录采集工作站软件 | 负责SDI信号的收录，采用单机工作模式，支持本地收录任务编单并按收录编单任务进行信号收录。单台收录工作站最大可支持4路SDI信号的录制（需要配合相应硬件），可实时查看正在录制的节目信号。 |  | 2 |  | 套 |
| 12 | 4K延时器 | 1)2RU标准机箱 2)不少于2块400w主备冗余电源 3)不少于2个12G SDI输入/输出接口 4)支持不少于1路原始信号，1路AUX信号输入 5)▲支持不少于1路超高清信号延时处理。 6)延时时间不低于120秒，帧精度延时 7)采用延时母线和监看母线独立的双路延时机制，支持在延时时间线中打点输出监看 8)▲内置无压缩超高清4K信号不低于40秒垫片在线采集功能，支持在线采集现场信号作为内部辅助垫片信号源 9)▲内置画面分割器处理模块，支持将延时前、延时中、延时后、PGM信号画分后输出；输出接口HDMI 10)支持模拟复合与三电平格式的外锁相信号同步 11)▲提供实施应用案例，并加盖使用方公章证明。 12)采用基于固态存储的读写技术，实现实时输入信号的无压缩延时和无损输出 |  | 1 |  | 台 |
| 13 | 延时器遥控面板 | 延时器遥控面板 |  | 1 |  | 台 |
| 三、分控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主备12G播出切换台 | 1)1RU标准机架式设备 2)具备主备冗余电源 3)▲不少于16路4K 12G信号源接入，包含12路节目信号和2路外键信号 4)提供PGM、PST输出 - 5）PST输出允许用户提前预览台标内容及定位 6)提供两路SDI输出和1路HDMI预监输出 7)▲提供4路内置台标，可实现最多四个静止或动画台标与一个时钟的同时显示，支持静态、动态的真彩色、渐变色、半透明、浮雕等效果的台标，位置可调。 8)▲内置128M台标存储空间，采用集中管理方式，可存储多个台标文件。 9)支持上传多种格式的静态或动态台标文件，并支持上传与使用用户自定义的时间码文件 10)▲前面板配置液晶控制面板，提供设备工作状态显示及参数配置 - 11）▲提供实施应用案例，并加盖使用方公章证明。 |  | 6 |  | 台 |
|  |  | 信号切换器遥控面板 1.可编程硬件面板 2.不少于12路信号直切键，不少于2路外键，不少于4路内键台标 3.按键上可对断流、同步、格式错误等情况进行按键颜色、闪烁方式告警 4.具备“一键化”实现脱离播控软件控制，恢复本地控制功能 5.具备信息显示OLED屏幕 6.具备压敏推杆 7.具备不少于4个旋钮，可定义用于音量调节、参数调整等功能 8.具备RGB多级计量LED显示屏，可展示音量电平、设备状态等信息 |  | 6 |  | 台 |
| 2 | 12G四选一 | 12G四选二智能应急切换器 支持4路SD/HD/3G-SDI/6G-SDI/12G-SDI信号输入，2路SD/HD/3G-SDI/6G-SDI/12G-SDI信号输出，1路REF输入 支持SD/HD/3G-SDI/6G-SDI/12G-SDI信号 支持模拟复合和三电平同步信号 支持净切换，切换时无画面跳动，卡顿等异常状态 同时对四路信号进行信号状态，黑场状态，静帧状态检测 支持实时在线网络监控 支持实时在线参数设置 具有时钟恢复功能 外置冗余适配器电源 遥控面板POE供电，网线连接，无需单独供电 板卡自带LED指示灯，以直观的方式显示出信号状态信息 板卡支持WEB server，可通过web 浏览器登录机箱，独立完成板卡参数配置 |  | 6 |  | 台 |
|  |  | 12G四选二智能应急切换器配套遥控面板，POE供电 |  | 6 |  | 台 |
| 3 | 12G分配卡 | 12G视频分配，支持SD/HD/3G-SDI/6G-SDI/12G-SDI或ASI，支持不低于1分6路输出，带均衡，时钟恢复 |  | 34 |  | 块 |
| 4 | 12G帧同步 | 1）▲4K帧同步，1路SD/HD-SDI信号输入； - 不少于4路SD/HD-SD/6G-SDI/12G-SDI 信号输出，带时钟恢复； - 一路REF输入，支持BB和三电平同步信号 |  | 6 |  | 块 |
| 5 | 12G上下交叉变换卡 | 1）▲ 12G/SD/HD-SDI输入； 2）▲不少于4路12G/SD/HD-SDI输出，帧同步，1路REF输入 |  | 4 |  | 块 |
| 6 | 机箱 | - 标准19英寸机架安装， - ≤2U高度机箱， - ≥12个槽位。 4）外置冗余电源，提高电源寿命，减少障率，方便系统维护。 5）要求适配周边板卡，留有空余，同功能板卡分散机箱配置，冗余电源，要求支持SNMP监控 包括：交流备份电源、网管控制卡， 智能温控风扇,机箱内温度达到一定温度时,风扇才启动。 侧进风风道设计，保证安全散热，铝合金材质，重量极轻，散热好。 |  | 7 |  | 台 |
| 7 | 超高清测试图发生卡 | 1）超高清测试图发生器，1个BB输入，1个UHD SDI输出，1个RJ45网络接口； 2）▲输出超高标清格式测试图； 3）提供独立的外同步接口，支持帧同步功能。支持模拟复合和三电平同步信号； 4）提供实时的电源及信号状态指示。 |  | 1 |  | 块 |
| 8 | 高清测试图发生卡 | 1）高清测试图发生器，1个BB输入，2个HD/SD SDI输出，1个RJ45网络接口； 2）输出支持1080i、720p、625i、525i等多种高标清格式测试图； 3）提供独立的外同步接口，支持帧同步功能。支持模拟复合和三电平同步信号； 4）内置数种标准的高标清测试图，支持上传自定义测试图素材与自定义视音频； 5）提供实时的电源及信号状态指示。 |  | 1 |  | 块 |
| 四、播出辅助系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 时钟系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 北斗卫星校时钟 | 1）接收信号：接收BD2北斗二代卫星的时间信号。 2）授时精度：授时1PPS（秒脉冲）精度小于1微秒（1us）。 显示功能： 3）具有显示面板，能显示当前卫星定位和授时信号状态。 4）支持显示内容包括年月日、星期、时分秒，持续走时，与输出一致。 5）支持显示强制输出或自动输出状态 6）支持卫星锁定指示功能。 7）支持显示当前所使用的卫星系统，以及系统所见到的卫星数和有效的卫星数。 8）支持时区指示功能。 9）支持秒数调整功能，以适应时间传输过程的时延补偿。 10）接收机采用专业授时型天线，有效定位时间在2分钟以内。 11）包括与接收机配套的天线及接收装置，天线馈线长度标配为约30米。 12）输出接口：支持多种时间信号输出格式，包括SZ码、RS232、RS422、1PPS、EBU等。 |  | 2 |  | 台 |
| 2 | 时码切换器 | 双路时码自动监测切换，手自一体，智能比对，精准输出，断电直通功能。多格式输出：SZ/EBU/232/485。输出指示功能。 |  | 1 |  | 台 |
| 3 | 串行时码分配器 | RS232 码和RS422 码分配，不少于12 路时码输出 |  | 1 |  | 台 |
| 4 | 10寸时间子钟 | 不低于10寸标准子钟 |  | 1 |  | 台 |
| 5 | 日历子钟 | 不低于5寸日历子钟 |  | 1 |  | 台 |
| 4.2同步、监测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 同步信号发生器 | 1）7路黑场信号发生器，7路BB信号输出，可选带外同步输入，支持三电平信号，同步输出：支持外同步，支持黑场/三电平视频同步输出 2）支持外同步和内同步二种工作模式，外同步模式下，可对输出信号进行，行/场载波相位调整，使其与外同步信号各项参数完全一致 |  | 2 |  | 台 |
| 2 | 同步信号自动倒换 | 1）主备同步信号检测 2）主备同步信号同步相位检测 3）支持电子开关切换高速稳定，切换时间不超过50微秒，保证系统同步正确 同时检测主备同步输入，检测主备同步信号之间是否同步，当主备同步信号之间同步时，再进行高速切换 4）支持掉电直通。 5）支持遥控面板控制，遥控面板POE供电，网线连接，无需单独供电 6）1U机箱，外置冗余适配器电源 7）板卡自带LED指示灯，以直观的方式显示出信号状态信息 |  | 1 |  | 台 |
| 4.3监看监听系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监看大屏 | 1）▲屏幕尺寸：≥65寸 2）分辨率：≥3840x2160 3）背光技术：直下式LED背光源（DLED）; 4）面板类型：IPS 5）▲面板亮度：≥440 cd/m² 6）可视角度：≥178度（水平/垂直） 7）对比度：≥1200:1 8）动态对比度：300,000:1 9）响应时间：≤8ms 10）采用60Hz显示面板，Motionflow 明锐动态技术，显示动态画面时无拖影现象。 11）采用4K HDR 图像处理芯片X1; 具备特丽魅彩显示技术; 具备4K X-Reality PRO视频处理技术 12）色域（DCI-P3覆盖率）：92% 13）HDR显示：支持HDR10, HLG，Dolby Vision 14）▲信号格式：最高支持4096x2160/60P并向下兼容; 15）接口：HDMI数量≥4； 16）外部控制：RS232C/有线/无线局域网, 红外遥控器 可作为WIFI热点 17）工作时间：支持24x7连续工作 18）安装方式：横置、竖置、倾斜、多屏安装 19）内部存储：16GB 20）Crestron connected/Extron IP Link认证 标配安卓10，稳定的SoC运行平台 21）全系列同尺寸产品采用相同外观设计，包含材质，边框宽度，屏幕尺寸，重量等，正面无logo 22）屏幕防眩光：Haze雾度 1% |  | 22 |  | 台 |
| 2 | 拼接屏 | 1.▲产品尺寸：≥65英寸，数量：6块屏； 2.拼缝≤3.5mm; 3.▲分辨率：≥3840×2160 4.亮度：≥500cd/㎡ 5.对比度：≥1400：1 6.响应时间≤8ms 7.可进行人性化的色差调节设置 8.支持智能温控控制，支持风扇自动智能启停 9.1路DVI/HDMI输入，1路VGA输入，1路RJ45输入 10.支持遥控器控制、支持PC端软件控制 11.支持自拼接功能 12.支持一个遥控器或PC客户端控制整面电视墙 13.支持自动和手动色彩校正 |  | 1 |  | 套 |
| 3 | LED全彩显示横屏 | 1)P3.75 室内全彩LED显示屏，滚动（静显）字幕，高品质灯珠，优质面罩，箱体设计； 2)24小时持续不间断通电，365天连续正常工作，10万小时使用寿命，5年面罩不破损； 3)多种控制方式，接收端通过网口控制、U盘控制、手机远控等； 4)尺寸约为0.3*9m，包边后尺寸约为0.36*9米。 |  | 1 |  | 套 |
| 4 | 86寸触摸一体机 | 屏幕尺寸：≥86英寸 系统配置：安卓系统 存储：≥8+64GB 分辨率：≥3840×2160 支持智能分屏，一屏多用 不少于20点红外触摸 |  | 2 |  | 台 |
| 5 | 4K监视器 | 屏幕尺寸：≥27英寸, 屏幕宽高比：16:9, 分辨率：≥3840×2160, 色深：1.07B，视角：≥178°H×178°V，亮度≥400nits，对比度≥2000:1 ≥2路 12G-SDI 视频输入与环出 (向下兼容 6G/3G/HD/SD-SDI) ≥2路 3G视频输入与环出(向下兼容 HD/SD-SDI) ≥1路SFP+光纤模块接口支持12G/6G/3G/HD/SD-SDI转换后输入 ≥1路HDMI 2.0输入 ≥1路HDMI 2.0输出，支持SDI/SFP+转换输出 支持4:4:4 12Bit信号处理 支持4K信号下转换2K/高清信号，并通过SDI输出 支持HDR下转换SDR信号，并通过SDI输出 12G-SDI 单链路信号最大支持 4096x2160 60p 格式 支持 四链路SQD 和 2SI 格式 4K60P 信号 支持多种画面显示模式: 4K 模式/四画分模式/高清单画面模式 四画分模式支持SDI/HDMI /SFP+不同分辨率&帧率信号同时混合显示 四画分模式支持每个窗口独立设置色空间和EOTF曲线，任意画分窗口快速切换至单画面功能 多种色彩空间选择 (REC709/EBU/DCI-P3 D65/DCI-P3/REC2020/Bypass) 多种 Gamma 选择: Gamma2.0, 2.2, 2.4, 2.6 支持 HDR: ST2084 PQ(softroll), HLG (1.03/1.11/1.16/1.20/1.27/1.33) 支持 Payload ID 显示和识别，自动匹配显示色彩空间和EOTF 多种摄影机色彩空间与EOTF转换HDR/SDR标准色彩空间与EOTF: Arri Wide Gamut 3/LogC3, Arri Wide Gamut 4/LogC4, Canon Cinema Gamut/Canon Log2/3, DJI D-Gamut/D-Log, Panasonic V-Gamut/V-Log, Sony S-Gamut/S-Log2, Sony S-Gamut3/S-Gamut3.Cine/S-Log3 3D LUT 色彩校正支持ColourSpace和Calman校色软件 支持加载用户自定义3D LUT表(用户1-6)，通过SDI输出 支持水平镜像，图像旋转，图像放大，静帧，全扫描，过扫描，行场延时 支持4K HDR波形图，矢量图，直方图 HDR占比分析功能 像素点测量功能 支持伪彩色，辅助聚焦，斑马纹，全蓝/黑白模式，暗部/亮部查看，支持标记/Box控制调节 16通道嵌入式音频表，任选两通道输出，支持音频相位图 支持4.1通道音频模式 时间码显示支持VITC1/2，LTC 静态和动态UMD/IMD显示（支持TSL3.1/4.0/5.0协议） 支持 607/608 CC 隐藏字幕功能 10种可选场景预设，支持用户自定义 按键锁定功能，提示灯三种模式可选，全灭/预设场景常亮/双色提示 支持通过USB/网口进行软件升级和导入LUT表 GPI控制远程开启Tally、辅助功能、用户预设 铝合金机壳，内置扬声器 220V交流电源输入 |  | 1 |  | 台 |
| 6 | 12G多画面 | 1)▲不少于16路12G信号输入 2)提供最大4路HDMI输出，以及4路12G SDI 3)显示布局支持即时调整，支持配置文件的编辑、保存、导出、导入 4)提供多种显示比例，支持检测并显示输入信号格式及其他信号源信息 5)提供不同时钟样式：模拟时钟，数字时钟，倒计时钟、开播时间 6)提供关键信号源进行标记功能，方便在复杂的模板布局中快速锁定关键信号 7)可自定义编辑通道的边框颜色，或者取消显示边框 8)提供视音频自动检报警功能，监测内容有：视频丢失、视频静帧、视频黑场，音频静音、音频超标等 9)▲报警方式支持文字弹出式，小图标弹出式以及语音提示报警，支持对报警参数的导入导出 10)▲支持DOLBY-E数据、AFD信息、音频元数据等VANC元数据的直通 11)▲提供实施应用案例，并加盖使用方公章证明。 12)设备具备冗余电源，前面板配置高清晰液晶屏及操作按键 |  | 8 |  | 块 |
| 7 | 超高清音频监听 | 1)1RU标准机箱，具备1+1冗余电源模式. 2)具备电源开关按键以及电源工作指示灯 3)1个12G/3G/HD/SD-SDI数字输出接口 4)不少于2个LCD显示屏，至少1个用于显示视频画面，至少1个用于显示16通道音频柱 5)高保真全频监听音箱，带音量调节旋钮 6)具备3.5mm耳机插孔 7）▲提供实施应用案例，并加盖使用方公章证明。 |  | 3 |  | 台 |
|  | 可视化遥控面板 | 与超高清音频监听主机配套使用 |  | 3 |  | 台 |
| 8 | 高清音频监听 | 2路3G的视音频监听，技术领先。可选告警功能，支持2路SDI输入，AES输入，hnalog输入，喇叭和耳机接口，一对模拟立体声输出，支持3G高清监听 |  | 2 |  | 套 |
| 五、监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控服务器 | 2U机架服务器，预装正版操作系统，预装最新版播控系列软件。 1）不低于2个12核24线程，主频≥2.1GHz，动态加速频率≥3.3GHz，缓存≥18MB处理器。 2）内存不低于64GB DDR4 3）不低于1个4*1GbE（RJ45）OCP3.0网络模块 4）不低于1个2*10GE（SFP+）PCI-E网卡 （配置2个万兆多模光模块） 5）不低于12Gb 2端口SAS HBA卡(支持8个SAS口，支持0/1) 6）不低于2块 600GB 2.5" SAS硬盘 10krpm 7）不低于1个Riser卡（1个PCIE4.0 16x插槽+2个PCIE4.0 8X插槽） 8）不低于2个550W热插拔冗余电源； |  | 1 |  | 台 |
|  |  | 集中监控软件，是监控系统的基础功能模块，主要功能为实时记录和分析监测设备、环境及软件关键技术指标、采集回看播出信号，并对异常指标报警。可对全台网中各厂商PC工作站、服务器整机，AV设备、交换机、存储等周边设备，数据库运行状态及关键指标、关键软件进程状态，机房温湿度等环境指标以及空调运行状态等进行监控，还可对已播出信号的内容根据播出单进行采集回看监控。 |  | 1 |  | 套 |
|  |  | 监控采集软件，负责向监控对象采集基础数据、状态数据、业务数据等，经过处理之后进行上报给汇聚分析模块，且同时响应客户端的控制消息 |  | 1 |  | 套 |
|  |  | 流程监控组件，实现对电视台各种业务流程的实时监控，需要对全台网各项业务流程进行监控，如播出节目单流程监控， 播出入库状态监控，ESB流程监控等，能有效的帮助用户了解业务系统的运行情况和对整体业务流程的掌控 |  | 1 |  | 套 |
|  |  | 信号监控组件与基带信号检测仪配合，将其实时监测到的视频丢失、彩条、黑场、彩场、静帧、静音、音量过高等报警信息和和实时画面进行汇聚展现端。 |  | 1 |  | 套 |
| 2 | 基带信号质量检测卡 | 1）2个10G SFP+光纤输入/输出接口； 2）4路HD SDI或3路 3G-SDI信号输入/输出转换； 3）自适应高清、3G等SDI数字信号输入，支持嵌入音频； 4）支持BB信号输入，支持模拟复合与三电平格式的外锁相信号；支持PTP同步（SMPTE2059）； 5）SDI输入提供帧同步处理； 6）可自定义工作模式，同时支持SDI信号与IP信号的双向转换； 7）支持SMPTE ST2110标准，支持SMPTE 2022-7，支持NMOS IS-04/05； 8）支持HD SDI信号和无压缩IP流进行内容质量检测，包括信号丢失、黑场、静帧、彩场，彩条；静音，音频超标，音频声道分布、音频相位，静帧静音联合检测等多种检测项； 9）2块SFP+光模块，10GbE，SR，850mm波长，可达300m Reach SFP+光模块，双LC接口； 10）支持同时提供4路低码流信号输出，用于进行链路监看，可以根据使用需求选择编码质量。 |  | 6 |  | 块 |
| 3 | 基带信号检测仪 | 1）▲支持实时检测不少于16路SD/HD/3G-SDI信号 2）支持视频丢失、彩条、黑场、彩场、静帧、静音、音量过高等技审项，以极低的延迟通过以太网输出报警信息 3）支持实时传输信号的视音频内容到第三方设备，让用户在远程实时监看到信号的画面内容。 4）▲基于FPGA纯硬件，控制系统基于工业级嵌入式平台，标配冗余电源，安全稳定 |  | 1 |  | 台 |
|  | 备注 | 基带信号质量检测卡、基带信号检测仪为同一类设备，供应商任意选投一种即可。 |  |  |  |  |
| 3 | 声光报警单元 | 台式工作站，配置不低于： 1）Intel Core I3-12100 处理器 2）不低于16GB内存 3）不低于256GB SSD 配置集成显卡、键盘鼠标 |  | 1 |  | 台 |
|  |  | 4）采用不低于NVIDIA GeForce GT 710 核心 5）不低于2GB GDDR5 64bit 高速显存 6）核心频率：≥954MHz 接口：DVI-D / HDMI/ VGA 总线类型： PCI Express 2.0 x8 |  | 1 |  | 台 |
|  |  | 报警灯，422接口 |  | 1 |  | 个 |
|  |  | USB/RS-232C 8通道I/O接口转换器 通过USB接口或串行RS-232C接口控制8个数字I/O输出接口。 支持通过USB接口或串行RS-232C接口控制I/O设备 通过USB或从直流24V电源供电8个1/O输出通道可独立控制 I/O输出触点容量为3A/直流30V，支持声光报警设备的供电 内置无螺钉端子，可轻松连线 |  | 1 |  | 台 |
|  |  | 监听耳机3.5mm接口/2.0/12W*2/有源音箱 |  | 1 |  | 套 |
|  |  | ≥23.8寸液晶显示器，IPS面板，支持16:9 ≥1920x1080分辨率，支持HDMI、DP输入，附件包含HDMI数据线以及电源线。 |  | 1 |  | 套 |
| 4 | 节目监录工作站 | 1）四路采集板卡； 2）不低于2GB显卡； 3）品牌工作站配置不低于Intel Xeon-w 2123 CPU，32G内存，硬盘容量不低于30TB，COM口，键盘鼠标。 4)监管系统节目监录工作站可以对节目播出信号进行实时收录，并保存在本地或网络存储中，供节目监录BS模块查询检索对应视频信息。 5）预装正版操作系统，最新版节目监录系列软件。 |  | 1 |  | 台 |
|  |  | ≥23.8寸液晶显示器，IPS面板，支持16:9 ≥1920x1080分辨率，支持HDMI、DP输入，附件包含HDMI数据线以及电源线。 |  | 1 |  | 套 |
| 六、传输系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12G编码器 | 1）工业级19英寸1U标准设备、内置双电源；支持信号源视频格式自动检测； 2）▲输入接口：支持1路12G/6G-SDI超高清数字视频和1路高清SDI同时输入，支持外来的IP码流输入 3）视频支持MPEG-2、H264/MPEG-4、H.265/HEVC等编码； 4）音频支持MPEG-1 layer 2，MPEG-1 layer 3，LC-AAC，HE-AAC，DRA，AC3，EAC3等编码； 5）声道编码支持单、双、2.1,3.0,4,0,5.0,5.1方式，可对音频增大，减小调节； 6）支持16路标清或8路高清转码； 7）支持添加台标，支持台标大小及位置的调整; 8）支持添加“4K超高清”字样，支持对字体大小和位置以及颜色的调整和设置； 9）支持横屏或竖屏功能； 10）支持双网卡绑定 11）支持下变换功能（输入1路4K信号，支持同时输出1路4K，1路1080P,1路1080I，1路576i）； 12）支持推送10个不同的直播平台； 13）▲支持输入源SDI信号故障时可以自动或者手动切换视频垫片播出，垫片支持图片、码流信号和视频文件 14）支持LCD+按键操作； 15）▲支持两路ASI码流复用输出； 16）支持对输出的每路视频流进行延时设置，延时时间0-120秒自定义； 17）支持两台设备具有自动切换功能，无需另配IP切换器； 18）输出接口：RJ45千兆接口×2，支持输出单路或复合TS over IP信号; 19）具有电源异常声音报警功能，并支持按键控制解除报警功能。 |  | 2 |  | 台 |
| 2 | ASI码流切换器 | 输入主，备，辅，垫多达4路的ASI码流信号；支持自动或手动切换，支持主路断电直通，支持自定义设置回切时间，可自定义/自动切换输出4路ASI（有3路分配输出）,19英寸1U标准机箱，可以通过按键+LCD液晶显示来设置参数，支持网管切换、设备前面板切换、独立的延长控制面板等3种切换方式，内置双电源。 |  | 2 |  | 台 |
| 3 | ASI码流切换器延长控制面板 | 1）支持信号丢失、同步丢失、PID 丢失、码率过低等信号故障时指示灯报警； 支持按键自动或手动切换； 2）支持操作按键锁定，防止误操作； 3）支持通过网线和主机连接来实现独立延长控制； 4）支持与主机配合使用，通过网线即可供电，无需单独供电； 5）每路输入和输出信号状态都有对应指示灯独立显示，19英寸1U标准机箱 |  | 2 |  | 台 |
| 4 | 光端机 | 采用1U,19’标准机架结构，便于设备的安装使用； 在同一芯光纤中单向传输2路独立的HD/SD-SDI高标清信号和ASI信号 向下兼容SD-SDI和ASI信号，HD/SD-SDI/ASI信号自适应 采用特有的帧结构，保证2路HD/SD-SDI/ASI信号在发送和接收端一一对应 支持均匀模式MTS和突发模式MTS信号 信号容量大，每路SDI通道最大数据速率可达2.5Gbps 完备的物理层复用及高精度的PCR校正，平均PCR抖动保持在30～60ns 数字化传输符合高质量图像传输的要求，可达到广播级的传输质量 光接收机具有高的接收灵敏度（最大－30dBm），保证信号无中继的远距离传输 光发送机具有环出功能，光接收机具有双输出。 通过病态码信号测试 双电源冗余备份 |  | 2 |  | 套 |
| 5 | 卫星接收机 | 1．输入接口：1）2路DVB-ASI；2）2路1000M TS over IP; 3）单频点DVB-S RF 2．输出接口：1）视频输出包括：单路HDMI、2路主备HD/SD-SDI、单路CVBS 2）音频输出包括： HD-SDI嵌入音频、HDMI嵌入音频、模拟音频、数字音频（AES/EBU） 3）1路1000MIP/2路ASI输出 4)IP1支持UDP/RTP输入输出，IP2支持多协议IP输入：支持UDP多播/RTMP/HLS/HTTP/SRT/RTSP协议. 3．管理界面：1）同时支持Web网管、集中网管、按键LCD前面板控制；2）网管接口与TS over IP输入接口独立；3）分辨率可自动识别或手动设置 4）支持信号输入强度，信躁比（SNR）动态显示。 4．结构方面：1U 19寸机架设备，冗余双开关电源 |  | 4 |  | 台 |
| 6 | 4K超高清卫星接收机 | - ▲输入1路ASI/IP码流信号或RF信号(DVB-S/S2卫星信号）， - ▲解码输出2路12G/6G/3G/HD/SD-SDI和2路模拟音频信号； - 支持解码格式：MPEG-2/H.264/AVS+/AVS2，支持解扰； - 视频信号接口：BNC75欧姆，音频接口：XLA卡侬，网络接口：RJ45，网管接口：RJ45。 - 19英寸1U标准机箱，内置双电源，带LED液晶显示。 |  | 1 |  | 台 |
| 7 | 单路有线解码器 | 1．输入接口：1）2路DVB-ASI；2）2路1000M TS over IP; 3）单频点DVB-C RF 2．输出接口：1）视频输出包括：单路HDMI、2路主备HD/SD-SDI、单路CVBS 2）音频输出包括： HD-SDI嵌入音频、HDMI嵌入音频、模拟音频、数字音频（AES/EBU） 3）1路1000MIP/2路ASI输出 4)IP1支持UDP/RTP输入输出，IP2支持多协议IP输入：支持UDP多播/RTMP/HLS/HTTP/SRT/RTSP协议. 3．管理界面：1）同时支持Web网管、集中网管、按键LCD前面板控制；2）网管接口与TS over IP输入接口独立；3）分辨率可自动识别或手动设置 4）支持信号输入强度，信躁比（SNR）动态显示。 4．结构方面：1U 19寸机架设备，冗余双开关电源 |  | 4 |  | 台 |
| 8 | 单路解码器 | 1．输入接口：1）2路DVB-ASI；2）2路1000M TS over IP 2．输出接口：1）视频输出包括：单路HDMI、2路主备HD/SD-SDI、单路CVBS 2）音频输出包括： HD-SDI嵌入音频、HDMI嵌入音频、模拟音频、数字音频（AES/EBU） 3）1路1000MIP/2路ASI输出 4)IP1支持UDP/RTP输入输出，IP2支持多协议IP输入：支持UDP多播/RTMP/HLS/HTTP/SRT/RTSP协议. 3．管理界面：1）同时支持Web网管、集中网管、按键LCD前面板控制；2）网管接口与TS over IP输入接口独立；3）分辨率可自动识别或手动设置 4）支持信号输入强度，信躁比（SNR）动态显示。 4．结构方面：1U 19寸机架设备，冗余双开关电源 |  | 4 |  | 台 |
| 八、机架机柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电视墙操作台改造 | 现有操作台台面更换和补一组电视墙尺寸约为3.6*3米 |  | 1 |  | 套 |
| 2 | 触摸一体机 | 43寸触摸一体机，安卓系统，配置不低于4+64GB |  | 3 |  | 台 |
| 3 | 底座 | 触摸一体机定制底座，支持横屏或竖屏安装。 |  | 3 |  | 台 |
| 4 | 智能门禁 | 可视对讲门禁 智能电子监控免提语音通话 门铃呼叫室外防水 【室内机+门口机】一拖一套装 |  | 2 |  | 套 |
| 5 | 防火门 | 尺寸约为1.466M*2.073M，定制防火门 |  | 1 |  | 套 |
| 6 | 消防报警器 | 消防主机+5个烟温一体感应器 |  | 1 |  | 套 |
| 7 | 监控视频网络硬盘录像机 | 1）硬盘录像机，监控视频网络硬盘录像机，硬盘NVR H265高清录像主机 2）接入路数≥20路 3）不少于6个硬盘位 4）配置6块不低于8TB的监控硬盘 5）支持手机远程 6）支持高清视频循环录像 7）支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高可达4K 8）支持多路视频同步回放，最大支持16M解码，可同步回放视音频 9）支持Smart H.265视频编码 10）支持自动7×24小时全天候不间断录像，支持修改为智能人车动检录像 11）支持接入ONVIF、RTSP协议的主流品牌摄像机 |  | 1 |  | 台 |
| 九、系统集成 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32接口12G跳线盘 | 32接口12G跳线盘 |  | 1 |  | 批 |
| 2 | 1米视频跳线绳 | 1米视频跳线绳 |  | 1 |  | 批 |
| 3 | 高清视频跳线盘 | 24路高清跳线盘 |  | 1 |  | 批 |
| 4 | 1米视频跳线绳 | 1米视频跳线绳 |  | 1 |  | 批 |
| 5 | 线缆线材 | 系统集成所需线缆、接头、网线、扎带等 |  | 1 |  | 批 |
| 6 | 系统集成 | 技术服务：系统方案设计服务、网络架构设计服务、施工设计服务、现场施工指导服务、施工图纸及部署技术服务、技术测试服务、验收服务。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 搭建费用（含前期设备运输）：专业工程师上门完成软硬件设备搭建安装，包括设备现场安装环境预置、硬件设备上架归置、系统软件及应用软件安装等。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 系统测试：包括硬件加电测试、系统稳定性测试、软件功能符合性测试，系统压力测试、系统故障恢复测试等内容，具体根据项目软硬件设备情况进行。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 使用培训：由专业的培训讲师，对系统的各软件的使用、操作进行系统讲解决，使用人员可以独立操作软件进行节目生产。 系统培训：由专业工程师对采购人指定人员进行系统化培训，培训内容包括：开关机培训、软硬件应用培训、常见故障处理、网络管理培训、应急流程培训等，具体根据项目设备情况制定培训计划 |  | 1 |  |  |
| 十、等保设备 |  |  |  |  |  |  |
| 融媒体业务系统（11楼机房） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 访问控制系统 | 1.访问控制 通过设定规则和策略，限制网络流量的进出，只允许经过授权的数据包通过。它可以基于源IP地址、目标IP地址、端口号等信息对流量进行过滤和管理，阻止未经授权的访问。 2.数据包过滤与应用层防护 可以对数据包进行深度检查，识别和阻止恶意应用、危险文件和恶意代码。它还能检测并阻止网络中的攻击行为，如SQL注入、跨站脚本攻击等 3.网络地址转换（NAT） 使用NAT技术，将内部网络中的私有IP地址转换为公共IP地址，以提供对外部网络的访问。这可以隐藏内部网络的真实IP地址，增加网络安全性。 4.虚拟专用网络（VPN）支持 提供VPN功能，允许远程用户通过安全的加密连接访问内部网络，确保远程访问的安全性，保护数据的机密性和完整性。 5.网络隔离与安全策略执行 可以将网络划分为不同的安全区域（如内网和外网），并控制这些区域之间的数据交换。它还能根据组织的安全策略，自动执行一系列安全操作，如阻止特定IP地址或端口的流量。 |  | 1 |  | 套 |
| 2 | 恶意入侵防范系统 | 1、实时监测：能够实时地监视和分析通过网络的所有数据包，寻找与已知或可疑攻击模式相匹配的数据包。 2、深度包检测和分析：除了检查网络流量的头部信息外，还能够深入到数据包的内容中，进行更深入的分析，以识别隐藏的攻击或恶意软件。 3、威胁预防：当检测到潜在的恶意活动时，它会立即采取行动，如丢弃可疑的数据包、重置连接或阻断攻击者的IP地址，从而阻止攻击的发生。 4、日志记录和报告：记录所有检测到的安全事件，并生成详细的报告，以便管理员了解网络的安全状况和潜在的风险。 5、自动化响应：与防火墙、安全事件管理系统等其他安全工具集成，实现自动化的响应机制，如动态地调整防火墙规则或触发安全事件的进一步调查。 |  | 1 |  | 套 |
| 3 | 上网行为管控系统 | 1.用户认证与权限管控：通过用户身份认证，确保只有授权用户才能访问网络资源，并根据用户的职位和职责匹配上网权限，减少越权访问和权限滥用的现象。 2.流量管理：帮助管理者概览公司的带宽资源使用情况，制定优化的带宽管理策略，保障核心用户和业务的带宽需求，提高用户的上网体验。 3.网络使用行为监控：实时监控网络使用者的行为，包括访问的网站、下载的文件、聊天记录等，为后续的分析和控制提供基础。 4.网络使用行为分析：对收集到的网络使用行为数据进行深入分析，识别异常行为和潜在风险，优化网络资源和管理策略。 5.网络使用行为控制：通过URL过滤、网络访问控制、应用程序管理等手段，禁止访问不安全或违规的网站，限制下载特定类型的文件，控制特定应用程序的使用。 6.报警和日志记：当检测到不当的网络使用行为时，立即发出报警并记录相关日志，便于后续的调查和处理。 7.内容过滤：通过内容过滤和异常行为监控，及时发现潜在的泄密风险，保障组织的信息安全。 |  | 1 |  | 套 |
| 4 | 数据库审计系统 | 1.实时监测和智能分析：数据库审计系统能够实时监测用户对数据库的操作行为，包括创建、修改和删除数据库对象等操作，并智能地分析、还原各种数据库操作过程。 2.违规操作阻断：系统可以根据预设的规则及时阻断违规操作，保护重要的数据库表和视图，防止未经授权的访问和修改。 3.审计策略设定：支持对登录用户、数据库表名、字段名及关键字等内容进行多种条件组合的规则设定，形成灵活的审计策略。 4.记录、报警和中断：提供包括记录、报警、中断和向网管系统报警等多种响应措施，具备强大的查询统计功能，可生成专业化的报表。 5.异常行为检测：利用先进的算法和技术，实时监控数据库活动，及时发现并报告任何异常行为，如频繁访问敏感数据等。 6.操作权限管理：管理用户权限，定义不同的访问级别，跟踪每个用户的权限使用情况，自动调整权限设置，确保只有合适的人才能接触到相应级别的数据。 7.数据泄露防护：通过对数据库中存储的信息进行分类标识，并监控敏感数据的流动，数据库审计系统能够在数据离开企业边界前拦截，防止数据泄露。 |  | 1 |  | 套 |
| 5 | 安全感知管理平台 | 1.数据采集：通过从网络流量、系统日志等多种来源获取数据，态势感知系统能够实时监控网络环境中的各种安全状态信息 2.数据分析：利用大数据技术和机器学习算法对采集到的数据进行深入分析，识别潜在的安全威胁和异常活动 3.风险评估：对检测到的威胁进行风险评估，确定其严重程度和影响范围，帮助用户理解威胁的潜在危害 4.预警通知：根据分析结果，系统会向相关人员发送预警信息，确保及时采取行动 5.联动响应：与其他安全设备和系统协同工作，自动隔离或阻止威胁，提高应急响应速度 6.可视化展示：通过图表和仪表盘直观展示安全态势，帮助用户快速理解当前安全状况 7.报告生成：定期生成安全报告，总结过去的安全事件并提出改进建议 |  | 1 |  | 套 |
| 6 | 集中运维管理系统 | 1.身份认证：支持多种认证方式，如静态口令、动态口令、硬件key、生物特征等，确保只有合法用户能够登录系统 2.账号管理：对所有服务器、网络设备、安全设备等账号进行集中管理，完成对账号整个生命周期的监控，并可进行特殊角色设置 3.资源授权：基于用户、目标设备、时间、协议类型、IP、行为等要素实现细粒度的操作授权，最大限度保护用户资源的安全 4.访问控制：支持对不同用户进行不同策略的制定，严防非法、越权访问事件的发生 5.操作审计：能对字符串、图形、文件传输、数据库等全程操作行为进行审计，通过设备录像方式实时监控运维人员的操作，对违规行为进行事中控制，并能对终端指令信息进行精确搜索和录像精确定位 6.远程运维管理：在云计算或企业内部网络中，系统管理员通过堡垒机访问内网服务器进行运维，而不是直接暴露服务器的管理端口 |  | 1 |  | 套 |
| 7 | 业务系统安全评估系统 | 1.漏洞检测与识别：通过自动化扫描检测操作系统、应用程序、网络设备等可能存在的安全漏洞。这些漏洞可能是由于开发人员疏忽、软件设计缺陷或配置错误引起的。 2.漏洞评估：系统会对检测到的漏洞进行严重性分析，根据漏洞的类型、利用难度和潜在危害进行分类，帮助管理员确定哪些漏洞需要优先修复。 3.漏洞修复建议：系统会生成详细的修复建议，包括补丁更新、配置更改或代码修正等，以提高修复效率。 4.定期扫描与报告：系统可以根据预定的时间表定期执行扫描任务，并在完成后生成详细的扫描报告，总结修复进度。 5.定时扫描：漏洞扫描系统通常支持定时扫描功能，以便管理员定期对目标系统进行安全评估。 6.资产自动发现：系统可以对设备操作系统、端口、服务、组件等进行高效识别，帮助企业发现未知资产、管控现有资产。 7.Web漏洞检测：支持SQL注入、命令注入、文件包含、跨站脚本攻击（XSS）、跨站请求伪造（CSRF）等常见的Web漏洞类型。 8.弱口令检测：对资产组件进行弱口令扫描，包括FTP、SSH、RDP、MySQL、Oracle等数十项内容。 9.风险评估报表：针对扫描结果形成全面多维的风险扫描报告，涵盖漏洞检测与内容风险，并可提供专业修复建议。 |  | 1 |  |  |
| 广播业务系统（11楼机房） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 恶意入侵防范系统 | 1、实时监测：能够实时地监视和分析通过网络的所有数据包，寻找与已知或可疑攻击模式相匹配的数据包。 2、深度包检测和分析：除了检查网络流量的头部信息外，还能够深入到数据包的内容中，进行更深入的分析，以识别隐藏的攻击或恶意软件。 3、威胁预防：当检测到潜在的恶意活动时，它会立即采取行动，如丢弃可疑的数据包、重置连接或阻断攻击者的IP地址，从而阻止攻击的发生。 4、日志记录和报告：记录所有检测到的安全事件，并生成详细的报告，以便管理员了解网络的安全状况和潜在的风险。 5、自动化响应：与防火墙、安全事件管理系统等其他安全工具集成，实现自动化的响应机制，如动态地调整防火墙规则或触发安全事件的进一步调查。 |  | 1 |  | 套 |
| 2 | 日志管理综合审计系统 | 1.日志收集与管理：能够全面收集企业IT系统中常见的各类设备所产生的日志，支持原始日志和范式化日志的存储，并可自定义存储周期，确保日志数据的完整性和可追溯性。 2.实时监控与智能告警：系统能够实时监控关键事件和行为，根据预设的规则和阈值发送警报通知，帮助管理员及时响应潜在的安全问题或异常活动。内置丰富的单源、多源事件关联分析规则，支持自定义事件规则，提高告警的准确性和实用性。 3.日志查询与报告：提供便捷的日志查询方式，支持全文、正则等检索方式，提供丰富的内置报表和灵活的自定义报表模式，满足企业多样化的报告需求。 4.合规性审核与报告：系统支持生成符合法规要求的合规性报告，帮助单位进行合规性审核并提供必要的报告。 5.性能分析与优化：通过实时监控和分析日志数据，可以帮助运维人员快速定位和解决故障，提升系统性能，优化故障排除流程。 6.可视化展示：系统支持保存统计项，支持自定义分类，支持趋势图、折线图、柱状图、饼图、表格等统计项图标的自定义展示，管理员可以通过图表、趋势线等形式直观地了解日志数据的分布情况和变化趋势。 |  | 1 |  | 套 |
| 电视业务系统（11楼机房） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 访问控制系统 | 1.访问控制 通过设定规则和策略，限制网络流量的进出，只允许经过授权的数据包通过。它可以基于源IP地址、目标IP地址、端口号等信息对流量进行过滤和管理，阻止未经授权的访问。 2.数据包过滤与应用层防护 可以对数据包进行深度检查，识别和阻止恶意应用、危险文件和恶意代码。它还能检测并阻止网络中的攻击行为，如SQL注入、跨站脚本攻击等 3.网络地址转换（NAT） 使用NAT技术，将内部网络中的私有IP地址转换为公共IP地址，以提供对外部网络的访问。这可以隐藏内部网络的真实IP地址，增加网络安全性。 4.虚拟专用网络（VPN）支持 提供VPN功能，允许远程用户通过安全的加密连接访问内部网络，确保远程访问的安全性，保护数据的机密性和完整性。 5.网络隔离与安全策略执行 可以将网络划分为不同的安全区域（如内网和外网），并控制这些区域之间的数据交换。它还能根据组织的安全策略，自动执行一系列安全操作，如阻止特定IP地址或端口的流量。 |  | 1 |  | 套 |
| 2 | 恶意入侵防范系统 | 1、实时监测：能够实时地监视和分析通过网络的所有数据包，寻找与已知或可疑攻击模式相匹配的数据包。 2、深度包检测和分析：除了检查网络流量的头部信息外，还能够深入到数据包的内容中，进行更深入的分析，以识别隐藏的攻击或恶意软件。 3、威胁预防：当检测到潜在的恶意活动时，它会立即采取行动，如丢弃可疑的数据包、重置连接或阻断攻击者的IP地址，从而阻止攻击的发生。 4、日志记录和报告：记录所有检测到的安全事件，并生成详细的报告，以便管理员了解网络的安全状况和潜在的风险。 5、自动化响应：与防火墙、安全事件管理系统等其他安全工具集成，实现自动化的响应机制，如动态地调整防火墙规则或触发安全事件的进一步调查。 |  | 1 |  | 套 |
| 3 | 日志管理综合审计系统 | 1.日志收集与管理：能够全面收集企业IT系统中常见的各类设备所产生的日志，支持原始日志和范式化日志的存储，并可自定义存储周期，确保日志数据的完整性和可追溯性。 2.实时监控与智能告警：系统能够实时监控关键事件和行为，根据预设的规则和阈值发送警报通知，帮助管理员及时响应潜在的安全问题或异常活动。内置丰富的单源、多源事件关联分析规则，支持自定义事件规则，提高告警的准确性和实用性。 3.日志查询与报告：提供便捷的日志查询方式，支持全文、正则等检索方式，提供丰富的内置报表和灵活的自定义报表模式，满足企业多样化的报告需求。 4.合规性审核与报告：系统支持生成符合法规要求的合规性报告，帮助单位进行合规性审核并提供必要的报告。 5.性能分析与优化：通过实时监控和分析日志数据，可以帮助运维人员快速定位和解决故障，提升系统性能，优化故障排除流程。 6.可视化展示：系统支持保存统计项，支持自定义分类，支持趋势图、折线图、柱状图、饼图、表格等统计项图标的自定义展示，管理员可以通过图表、趋势线等形式直观地了解日志数据的分布情况和变化趋势。 |  | 1 |  | 套 |
| 网络安全服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络安全基线检查服务 | 工程师团队对巴音郭楞融媒体中心的网络架构、系统配置、安全防护措施等进行详细调研，并对现有的网络安全基线标准进行对比分析。根据风险评估结果，网络工程师将制定网络安全基线检查清单，并对照清单逐项检查巴音郭楞融媒体中心网络系统的安全配置情况。同时，结合巴音郭楞融媒体中心的业务需求和安全标准，确定具体的安全整改加固内容。 |  | 1 |  | 套 |
| 2 | 网络安全漏洞扫描服务 | 我司将指派专业技术服务人员到用户现场，通过手工检测、顾问访谈和现场查看等方式，对网络结构、设备和主机配置、应用配置等进行全面深入的脆弱性检查和分析，并针对发现的问题制定合理的解决方案。 |  | 1 |  | 套 |
| 3 | 网络安全渗透测试服务 | 在巴音郭楞融媒体中心授权与监督下，对重要的信息系统由专业安全工程师进行模拟黑客使用的漏洞发现技术和攻击手段，对目标网络、系统、主机应用的安全性进行深入探测，发现系统最脆弱环节。帮助巴音郭楞融媒体中心更直接的了解自己的网络所面临的安全问题，并及时弥补。 |  | 1 |  | 套 |
| 4 | 网络安全协助加固服务 | 基于《巴音郭楞融媒体中心重要业务系统安全加固方案》，由我司专业安全工程师到现场进行详细调研、讨论和确认，探讨利害关系，确定安全整改加固内容，最终由我司技术支持保障队伍提出最终安全整改加固方案，并进行整改加固实施。 |  | 1 |  | 套 |
| 5 | 网络安全回归测试服务 | 前期评估回顾：服务人员首先会回顾项目前期评估阶段发现的安全问题，了解问题的性质、影响范围和潜在风险。加固措施验证：基于前期评估的结果，服务人员将验证所实施的安全加固措施是否到位，是否真正解决了评估中发现的问题。新功能与现有功能测试：在加固措施实施后，服务人员将对新引入的安全功能进行测试，同时验证加固措施是否对原有系统的正常功能造成影响。风险重新评估：经过加固措施实施后，服务人员将重新评估系统的安全风险，确保加固措施有效降低了安全风险等级。问题跟踪与解决：如果在验证过程中发现新的问题或未解决的安全隐患，服务人员将及时跟踪并协助解决，确保系统的安全性。 |  | 1 |  | 套 |
| 6 | 网络安全培训服务 | 定制课程培训包括:安全意识、安全管理、社会工程学、渗透测试、Web安全、安全运维、逆向工程、代码审计、恶意代码分析、洞挖掘与利用、无线安全、移动安全、工控安全、云计算安全、物联网安全、车联网安全、区块链安全、应急响应、溯源取证、数据加固与恢复等培训内容，涵盖基础、提高、拓展三个级别。 |  | 1 |  | 套 |
| 7 | 网络安全重保/HW服务 | 期间提供3名具有相应服务资质工程师现场值班值守：为巴音郭楞融媒体中心提供7*24小时的现场值班服务，确保在任何时刻都有专业人员对系统进行监控和保障。信息系统监控：通过专业的工具和方法，实时监控信息系统的运行状态，及时发现并处理潜在的安全威胁。安全重保：在特重大时期，对关键信息系统进行加强保护，确保系统不被攻击或破坏。 制定重保工作计划与方案：根据巴音郭楞融媒体中心的需求和系统的特点，制定详细的重保工作计划和方案，确保重保工作的有序进行。处理应急突发事件：在发生安全事件或突发事件时，迅速响应，采取有效措施进行处理，最大程度地减少损失。重保日报/周报编写：定期编写重保工作的日报和周报，汇总分析安全事件和处理情况，为巴音郭楞融媒体中心提供全面的安全保障报告。 |  | 1 |  | 套 |
| 8 | 网络安全应急演练服务 | 需求分析与方案设计：与用户深入沟通，了解其实际需求和场景，根据用户需求设计符合实际情况的应急演练方案。 应急演练准备：协助用户制定详细的演练计划，明确参与人员、演练时间、演练目标等，确保演练的顺利进行。 应急演练实施：按照预先设计的方案，模拟网络安全事件的发生，指导用户进行应急处置操作，包括事件的发现、报告、分析、处置和恢复等环节。 演练总结与反馈：对演练过程中发现的问题进行总结，提供针对性的改进建议，帮助用户完善应急预案和处置流程。 培训与指导：针对演练中暴露出的问题和不足，提供针对性的培训和指导，提升用户的安全意识和处置能力 |  | 1 |  |  |
| 9 | 机房巡检服务 | 1.机房物理环境巡检 2.机房UPS运行状态巡检 3.机房空调系统运行状态巡检 4.机房监控设备巡检 5.机房消防设施巡检 6.机房设备积灰基础清理 |  | 1 |  | 套 |

本项目为交钥匙项目，供应商需完整考虑系统建设中的其他因素，如发生因缺少设备或材料导致系统功能不完善，均需由供应商进行补全，费用包含在投标价格中。

供应商完成系统所有设备的运输、保险、卸货到采购人指定地点、保管、开箱（箱体外观无人为损坏情况下）、系统集成、安装调试、检测，最终验收并交付、售后服务。

本项目中提供的软件均须具备合法授权，不侵犯任何第三方的所有权、使用权、知识产权等合法权利；本项目中涉及的软件授权，如未特殊说明均为永久授权，授权所需的费用应包含在投标价格中，采购人不另行支付。

整机质保五年，质保期从验收合格之日算起，质保期内产生的一切费用（包括但不限于更换、巡检、保障等）由供应商负责。该设备在测试期间如不满足甲方安全播出要求的，全部设备退回供应商，供应商承担一切所产生的法律后果。

一、售中服务

提出设备安装环境要求：供应商在合同签订后一个月内向采购人提出安装环境要求。

包装、运输、保管、保险

（1）供应商负责设备材料到现场或采购人指定地点的过程中的全部运输，包括装卸车、设备材料现场的搬运。

（2）供应商承担设备材料在移交前的保管责任。

（3）供应商承担设备材料在移交前的保险负责，并承担其派出的现场服务人员人身意外保险。

到货后现场工作：要求制造商委派的技术人员到现场进行检验、系统集成、安装调试、试运行、直至验收合格。所派人员的一切费用由供应商承担。

供应商在设备到货、实施全过程中须保证现场的环境整洁，并承担垃圾清运费用。

二、集成服务要求：

（1）供应商需完成本项目整体系统集成服务，集成实施包含实施深化设计、软硬件系统搭建、设备安装调试、用户培训和系统试运行、系统终验等工作。

（2）供应商需为本项目成立独立于其他项目工作组，配置具备丰富设计、实施、测试经验的项目工程师，协同负责本项目各执行阶段的整体工作。

（3）集成实施需与巴音郭楞融媒体中心电视播出技术系统适配，同时与同期建设的其他项目进行协调，确保各项目的顺利完成。

（4）供应商需完整考虑系统建设中的其他因素，如发生因缺少设备或材料导致系统功能不完善，均需由供应商进行补全，费用包含在投标价格中。

（5）供应商在实施阶段要在用户方的统一安排下，严格遵守相关操作规范和制度，能够根据用户方实际应用需求，深化设计，完善施工，协助进行相关培训，提供全面、优质、及时的售后服务，确保本项目工作顺利进行。

交付的时间和地点、方式

交付时间：供应商应在合同签订之日起40个日历日内完成所有硬件设备供货。

交付地点：巴音郭楞融媒体中心

交付方式：现场交货

在设备安装调试前，双方代表在施工现场共同开箱清点验收货物。采购人有权拒收运抵现场时被损坏的或有缺陷的或不符合合同要求的任何产品。

售后服务

质保期内服务

供应商为采购人提供系统整体五年的质保期，质保期从验收合格之日算起。

在质保期内，供应商必须提供产品生产厂商的故障检查、维修及维护等服务，所有服务及配件全部免费；供应商必须具有良好的售后服务体系，提供7*24小时技术支持，包含咨询、电话支持、现场技术支持服务、紧急故障排除服务等，具有良好的技术服务团队和备件库，提供技术维护团队名单和联系方式。供应商接到采购人维修通知后应在1小时内响应，如无法解决，24小时到达现场，并予以解决，直至故障完全排除，设备完全恢复正常；在检修48小时后仍无法解决问题的设备，应在96小时内提供不低于故障设备规格型号档次的替代设备。

质保范围包括整机和其所有的附属配件。

### 四、实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | ★要求提供全系统设备不少于5年的免费质保服务（硬盘三年质保），质保期从验收合格之日算起。 |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

### 五、商务技术要求

一、商务要求

1、合同履行期限（供货期）：签订合同后90天内完成设备的供货及调试安装等全部工作内容。

2、供货地点：巴州融媒体中心 ；

3、质量标准：符合国家及行业质量标准；

4、付款方式：分期付款。合同签订后，甲方向乙方支付合同价款的30%作为预付款，所有货物到达现场并安装调试完成，甲方向乙方支付合同价款的30%，竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同价款的40%。

二、售后服务要求

1、从验收之日起，质保期内出现产品自身质量问题的，免费维修及保养服务。质保期内非采购人的人为原因而出现产品质量问题，由中标单位负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

2、售后服务响应时间：提供7×24小时热线技术服务，接到用户报修电话后对故障2小时内响应，如有必要现场维修，4小时内维修工程师到达维修现场，无偿提供配套设备保障设备正常运行，最长不超过48小时到达现场，特殊情况除外。

3、质保期满后，提供免费上门，维修费用按材料成本价收取。

4、产品要符合招标文件各项技术需求，中标单位负责安装调试保证运行正常，要求中标单位对所涉及的部门、人员提供免费培训服务及必要的技术培训服务，直至采购人相关操作人员完全熟练掌握。

三、验收标准

1、供货单位提供的所有货物应具有全新的、完好的标准包装。如遇交付前已被拆封接收方有权拒绝接收或要求更换，因此造成的一切损失由中标人承担。

2、最终用户负责对设备的数量和质量进行验收（包括但不限于采购货物、品牌、型号、数量、技术参数等），并出具有验收人和单位负责人签字的验收单。

3、采购人依据采购合同，对所有的货物进行验收，除按照招投标技术参数执行，还须注重实际供货。如发现所交付的货物有次品、损坏或其它不符合合同规定之情形者，采购人做出详尽的现场记录。此现场记录可用作缺失、更换货物的有效证据。中标人按采购人验收报告在限期内进行补货、更换货物，由此产生的有关费用由中标人承担。逾期未完成货物交付的，由中标人承担相关的违约责任。

4、验收按本招标文件各项技术参数指标要求执行，经测试检验合格后供需双方签署验收报告。

四、其他要求

供货时要求投标人就所投产品提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册、产品说明书等，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人的合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

## 第四章 投标文件组成要求及格式

投标前，需充分知悉参与政府采购活动时的重大风险事项，并签署政府采购违法行为风险知悉确认书！！！

- 1.投标文件正文，主要包括以下内容：

（1）投标函

（2）政府采购投标及履约承诺函

（3）投标单位反商业贿赂承诺书

（4）具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明函

（5）投标人资格证明文件（营业执照、资质证书、财务状况、税收、社保、中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函、节能、环保、信用查询、授权委托书、投标保证金、联合体协议书、分包协议等）

（6）开标一览表

（7）分项报价表

（8）实质性条款响应偏离表

（9）重要技术参数响应偏离表

（10）商务条款偏离表

（11）项目实施方案（根据商务技术评审因素，逐条响应）格式自定

- 2.投标文件附件，主要包括以下内容：

（1）法定代表人（负责人）证明书

（2）投标文件签署授权委托书

（3）投标保证金缴纳凭证

（4）联合体协议书

（5）分包意向协议

（6）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

（7）供应商产品认证情况（中国国家强制性产品认证证书（CCC）、节能产品明细清单、环保产品明细清单）

（8）供应商同类项目业绩情况

（9）拟安排的项目负责人情况

（10）拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）

（11）项目服务承诺（格式自定）

（12）违约承诺（格式自定）

- 3.投标文件增项，主要包括以下内容：

（1）供应商获奖情况（格式自定）

（2）供应商自主知识产权产品（专利、软著、创新、设计）（格式自定）

（3）拟投入的服务资源（车辆、场地、工具、机器等）情况（格式自定）

（4）投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）

政府采购违法行为风险知悉确认书

本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动。

一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。

（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。

（五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在新疆政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

四、本公司已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。

经查实，若投标供应商存在政府采购违法、违规行为，财政主管部门将依据政府采购法律法规的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

注：1.政府采购违法行为风险知悉确认书为必填项，但不作为资格性审查及符合性审查条件。

2.投标供应商负责人或投标授权代表签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。

负责人/投标授权代表签名：

知悉人（公章）：

日期：

- 投标文件正文

### 一、投标函

致：  巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心

1、根据已收到贵单位的项目编号为        的               项目的招标文件，遵照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，愿意按照招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、投标价格见投标书编制软件中《开标一览表》中填写的投标报价。

3、如果我单位中标，我单位将按照招标文件的要求提交履约担保。

4、我单位同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中明确的投标有效期内有效，在此期间内我单位的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本投标文件将构成合同的重要内容。

6、我单位理解贵单位将不受必须接受所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。

7.如我单位提交样品，且未在规定时间内取回样品的，视同放弃取回，同意巴州政务服务和公共资源交易中心对我单位提交的样品进行清理。

投标人：                       单位地址：

法定代表人（负责人）或其委托代理人：

邮政编码：            电话：            邮箱：

开户银行名称：					开户银行账号：

开户银行地址：					开户银行电话：

投标人（签章）：_________________

日期：       年     月    日

### 二、政府采购投标及履约承诺函

致：  巴州政务服务和公共资源交易中心

我单位承诺：

1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况；已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

6.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9.我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。

12.我单位保证，不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”的情形。

- 13.我单位保证，若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即CCC认证）；其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”；若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的，则所投该产品生产者（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人（签章）：_________________

日期：       年     月    日

三、投标单位反商业贿赂承诺书

我公司承诺在						招投标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标供应商名称：  （盖章）

公司法定代表人：  （签字）

委托代理人：      （签字）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

投标人（签章）：

日期：       年     月    日

### 五、投标人情况及资格证明文件

特别提示：投标人须按《资格性审查表》提供相应的资格证明资料，未提供或提供不完整、不符合要求的，将作投标无效处理。

如：

1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的（仅限银行、保险、石油石化、电力、电信 、邮政、铁路等特殊行业），须提供总公司和分公司营业执照扫描件，总公司出具给分支机构的授权书。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供最近一个年度的财务状况报告（资产负债表、利润表）或财务审计报告，成立不满一年不需提供；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供开标时间截止前6个月内至少三个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；

4.供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：须提供未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供开标截止时间前7日内网站查询截图）；

5.特定资质证明材料；

6.落实的政府采购政策：中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业、强制节能、环保等；

7.法人授权委托书；

8.投标保证金缴纳凭证或投标保函；

9.联合体协议书；

10.分包协议书；

11.....

12.....

13.....

### 六、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价（元/%） | ￥ 元整 人民币 (大写): |
| 合同履约期限 |  |
| 质保期 |  |
| 项目（技术）负责人 |  |

投标人（签章）：_________________

日期：       年     月    日

注:

- 投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。

- 投标人的投标报价不得超过预算金额，否则将导致投标被否决。

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中响应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

### 七、分项报价表

（货物类模板）

货币及单位：人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 货物名称 | 规格型号 | 技术参数（特征描述） | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （服务类模板）

货币及单位：人民币/元

| 序号 | 服务名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（签章）：______________

日期：       年     月    日

注：

- 投标供应商须按上述格式填写货物类、服务类标的分项报价表；

- 2、货物类标的，必须标明货物名称、规格型号、技术参数（特征描述）、品牌、产地、制造商等。

3、未按格式要求填写的，将按符合性审查表中未按投标文件组成的要求提供投标文件，做无效投标处理。

### 八、实质性条款响应偏离表（需求清单中打“★”号条款，逐条响应）

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★要求提供全系统设备不少于5年的免费质保服务（硬盘三年质保），质保期从验收合格之日算起。 |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |

说明：

1.上表所列各项均为不可负偏离条款。

- 2.根据采购文件第三章“用户需求书中”打“★”号条款，逐条详细填写投标人自身响应情况，并列明具体响应数值或内容。

3.要求提供佐证材料的，需在“原因说明”栏中说明佐证材料在投标文件中的具体位置及页码。

- 未按要求提供佐证材料或提供的佐证资料显示不符合参数要求的、模糊不清无法判断或未显示出是否满足参数要求的，均视为负偏离。只注明符合、满足等无具体内容表述的或者照搬照抄招实质性条款具体内容，将视为未实质性满足招标文件要求，投标无效。

3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

4.评审委员会有权根据实质性条款响应情况作出评判。

### 九、重要技术参数响应偏离表（需求清单中无打“▲”号条款，无须填写）

| 序号 | 重要技术参数具体内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足本项目标▲的条款要求 |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |

说明：

- 1.根据采购文件第三章“用户需求书中”打“▲”号条款，逐条详细填写投标人自身响应情况，并列明具体响应数值或内容。

- 2.要求提供佐证材料的，需在“原因说明”栏中说明佐证材料在投标文件中的具体位置及页码。未按要求提供佐证材料或提供的佐证资料显示不符合参数要求的、模糊不清无法判断或未显示出是否满足参数要求的，均视为负偏离。只注明符合、满足等无具体内容表述的或者照搬照抄重要技术参数条款的，该项不得分。

- 3.若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款，评审委员会将根据评审因素进行相应评分。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

### 十、商务条款偏离表

| 序号 | 招标商务条款 | 投标商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.根据采购文件第三章“用户需求书中”商务条款，逐条详细填写投标人自身响应情况。要求提供佐证材料的，需在“原因说明”栏中说明佐证材料在投标文件中的具体位置及页码。

### 项目实施方案（格式自定）

特别提示：

供应商需根据商务技术评审因素，逐项响应！

投标文件附件

### 附件一、法定代表人（负责人）证明书

同志，身份证号码：               ，现任我单位         职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

★粘贴：法定代表人（负责人）身份证扫描件（正反两面）； 非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

说明：

1、法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

投标人（签章）：_________________

日期：       年     月    日

### 附件二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托            （姓名）为我单位签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，并以我单位的名义签署响应书和响应文件，与贵单位协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

★粘贴：代理人身份证扫描件（正反两面）

代理人：

电话：               手机：

身份证号码：                      职务：

授权委托日期：         年     月       日

投标人（签章）：_________________

日期：       年     月    日

附件三、投标保证金缴纳凭证

致：  巴州政务服务和公共资源交易中心

我方于	   年	月	 日参加	（项目名称）   的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

★粘贴：投标保证金缴费回单复印件加盖公章

投标人（签章）：

日期：       年     月    日

附件四、联合体协议书（非联合体无须填写）

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加               （采购人名称）（以下简称采购人）        （项目名称）      标段（以下简称本项目）的项目投标并争取赢得本项目采购合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目竞标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交竞标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                   。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5．投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

成员二名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字或盖章）

年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

附件五、分包意向协议格式一（无分包无须填写）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

分包内容：_____。

分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。 本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                   乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：

1.此表为投标人非因“落实中小企业预留份额”分包时填写；

2.拟分包单位必须满足“通用条款的补充内容”中关于分包的资质要求，并提供相应资质证书复印件，否则投标无效；

3.投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，并在投标文件中提交协议复印件，否则投标无效。

附件五、拟分包意向协议格式二（无分包无须填写）

致：巴州政务服务和公共资源交易中心

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示：

| 序号 | 拟分包单位名称 | 拟分包单位类型 | 资质证书 | 拟分包合同内容 | 拟分包合金额（元） | 占该采购包预算金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| 2 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

投标人名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

说明：

（1）此表为投标人在“落实中小企业预留份额”而向中小企业分包时填写。

（2）拟分包单位必须满足“通用条款的补充内容”中关于分包的资质要求，并提供相应资质证书复印件，否则投标无效。

附件六、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

- 填写指引：

- 1、该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 2、该部分内容填写需要参考的相关文件：(1)财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；(2)《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号，以下简称300号文）。

- 3、请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函需要加盖公章；满足多项优惠政策的投标人，不重复享受多项价格扣除政策。

- 4、声明函具体填写要求：

- （1）声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：

- 第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（巴州政务服务和公共资源交易中心不是本项目的采购人，而是组织实施机构）；

- 第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购项目名称；

- 第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购服务（标的）的具体名称（以招标文件第一册第三章用户需求书“货物/服务需求明细”的“服务需求名称”一栏为准）；如果涉及多个服务需求（标的）由同一企业承接，“标的名称”下划线处可以如实填写多个服务需求（标的）；

- 第四处，在“招标文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（所属行业可在招标文件第一册第二章“对通用条款的补充内容及其他关键信息”章节查看）；

- 第五处，在“企业名称”下划线处如实填写承接企业名称；在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额；在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文填写相应的企业类型；从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填报。

- （2）声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

- （3）声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的相关内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

5、声明函的有效性最终由评审委员会判定；如评审委员会判定声明函无效，相关供应商不享受价格扣除（但不作投标无效处理）。

- 1、中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕 300 号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

- 2、中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕 300 号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

- 3、残疾人福利性单位声明函（服务类）

本投标人郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的残疾人福利性单位承接。相关残疾人福利性单位的具体情况如下：

1. （标的名称） ，承接企业为（单位名称），属于残疾人福利性单位；

2. （标的名称） ，承接企业为（单位名称），属于残疾人福利性单位。

- ……

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

- 4、监狱企业声明函【服务类，监狱企业如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】

本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的监狱企业承接。相关监狱企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，承接单位为（企业名称），属于监狱企业；

2. （标的名称） ，承接单位为（企业名称），属于监狱企业。

- ……

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

附件七、供应商产品认证情况

特别提示：
供应商提供的产品，如涉及：中国国家强制性产品认证证书（CCC）、国家强制节能产品、环保产品评审因素的 ，须提供在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)的查询截图或3C证书、节能证书，并按下述格式进行填写！

（一）中国国家强制性产品认证证书（CCC）

| 序号 | 认证产品（CCC） | 证书编号 | 认证委托人名称 | 生产（制造商）名称 | 规格型号 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

注：填报的强制性产品认证证书（CCC）必须与投标文件正文表格（七、分项报价表）中所投品牌及型号相一致！

（二）节能产品明细清单                                                            报价货币种类金额（单位：元）

| 制造商 | 制造商企业类型 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：填报的节能产品必须与投标文件正文表格（七、分项报价表）中所投品牌及型号相一致！

（三）环保产品明细清单                                       报价货币种类金额（单位：元）

| 制造商 | 制造商企业类型 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：填报的环保产品必须与投标文件正文表格（七、分项报价表）中所投品牌及型号相一致！

特别提示：

1、空调机、照明产品（包括双端荧光灯、单端荧光灯、管形荧光灯镇流器）、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴等九类产品为政府强制采购节能产品。

2、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

3、若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

附件八、供应商同类项目业绩情况

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 采购人联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

特别提示：投标人须按本招标文件中“供应商同类项目业绩情况”这一评审因素要求，提供相关证明资料。

投标人（签章）：______________

日期：       年     月     日

附件九、拟安排的项目负责人情况

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  |  | 专 业 |  |
| 学位 |  |  | 职称 |  | 职 务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  |  | 服务时间 |  |
| 注册证书及注册号 | 序号 | 证书名 |  |  | 证书号 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  |  | 担任何职务 |  | 备注 |

特别提示：

投标人须按本招标文件评标信息中“拟安排的项目负责人情况（仅限一人）”这一评审因素要求，提供相关证明资料如：身份证复印件、职称证书复印件、国家规定或行业相关上岗、执业资格证书复印件、本单位社保缴纳证明、相关业绩证明材料复印件等。

特别要求：

拟投入本项目的工作人员须满足本项目的工作要求，在合同履行过程中，中标人须根据本项目的实际需求或采购人的进度要求，对人员进行合理的增加，费用均包含在投标报价中。

附件十、拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 目前从事的岗位 | 从业资格证书 | 从事该岗位的时间 | 项目业绩案列 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

特别提示：

投标人须按本招标文件评标信息中“拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）”这一评审因素要求，提供证明相关资料如：身份证复印件、职称证书复印件、国家规定或行业相关上岗、执业资格证书复印件、本单位社保缴纳证明、相关业绩证明材料复印件等。

附件十一、项目服务承诺

特别提示：

若此项列入评审因素必须填写；未列入评审因素，则无须填写！

附件十二、违约承诺

特别提示：

若此项列入评审因素必须填写；若未列入评审因素，则无须填写！

## 投标文件增项

一、供应商获奖情况（如有，格式自定）

特别提示：

若此项列入评审因素必须填写；若未列入评审因素，则无须填写！

二、供应商自主知识产权产品（创新、设计）情况（如有，格式自定）

特别提示：

若此项列入评审因素必须填写；若未列入评审因素，则无须填写！

- 三、拟投入的服务资源（车辆、场地、工具、机器等）情况（格式自定）

特别提示：

若此项列入评审因素必须填写；若未列入评审因素，则无须填写！

四、投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）

特别提示：

若此项列入评审因素必须填写；若未列入评审因素，则无须填写。

## 第五章  合同条款及格式

## 合同文本（模板）

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心                          组织的                                   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：__    ____

8.2 交货方式：___________

8.3 交货地点：__       ___

九、货款支付

9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十.税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的产品的免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为        。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：           签订日期：      年  月  日

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

### 参考文件

### 一、财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财　　政　　部

工业和信息化部

2020年12月18日

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条　为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条　本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条　采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条　在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条　采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条　主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条　采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条　超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条　对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条　采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条　中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条　采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条　中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条　对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条　鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条　政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条　各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条　主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条　采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条　供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条　财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条　对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条　关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条　省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条　本办法自2021年1月1日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）同时废止。

### 二、关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

### 三、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法 （2017）》的通知

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局各调查总队：

《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对2011年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。

附件：《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

国家统计局

2017年12月28日

统计上大中小微型企业划分办法（2017）

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）同时废止。

附件

《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

一、修订背景

目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），制定并颁布的。

2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

二、修订主要内容

本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

### 四、财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业 政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

## 第二册  通用条款（公开招标）

## 第一章  总则

- 1. 通用条款说明

1.1政府集中采购机构发出招标文件通用条款版本，列出巴州政府采购项目进行招标采购所适用的通用条款内容。如有需要，政府集中采购机构可以对通用条款的内容进行补充。

1.2招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。

1.3“专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、对通用条款的补充内容及其他关键信息、用户需求书、投标文件格式及附件、合同条款及格式等内容。

1.4“通用条款”是适用于政府采购公开招标项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。

1.5 “专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。

- 2．招标说明

本项目按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及政府采购其他法律法规，通过公开招标方式确定中标供应商。

- 3．定义

招标文件中下列术语应解释为：

3.1“采购人”：指利用财政性资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织；

3.2 “政府集中采购机构”是指政府设立的，组织实施政府采购项目，并对政府采购活动提供服务的专门机构；本文件所述的“政府集中采购机构”指巴州政务服务和公共资源交易中心；

3.3“投标人”，即供应商，指参加投标竞争并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人；

3.4“中标候选人”即“候选中标供应商”；

3.5“评审委员会”是依据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等有关规定组建的专门负责本次招标其评审工作的临时性机构；

3.6“日期”指公历日；

3.7“合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；

3.8“电子投标文件”指利用新疆政采云平台投标文件制作专用软件制作并加密的投标文件,适用于网上投标；

3.9“网上投标”指通过新疆政采云平台网站上传电子投标文件；

3.10招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

- 4. 政府采购供应商责任

4.1欢迎诚信、有实力和有社会责任心的供应商参与政府采购事业。

4.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标无效。

- 5．投标人参加政府采购的条件

5.1投标人应在投标前到新疆CA本地营业网点进行注册并办理电子密钥。

5.2投标人资格要求

参加本项目的投标人应具备的资格条件详见本项目招标公告中 “投标人资格要求”（即申请人的资格要求）的内容。

5.3联合体投标

5.3.1　以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。

5.3.2  由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标时，应符合以下原则：

（1）投标联合体各方参加政府采购活动应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）在投标截止前，投标联合体各方均应注册成政府采购正式供应商；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（4）是否允许联合体参加投标，应当由采购人和采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标则应当在招标公告中明示；

（5）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；

（6）联合体各方应当签订联合体投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标文件一并递交给政府集中采购机构；

（7）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任；

（8）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；

（9）本通用条款中“投标人”一词亦指联合体各方，专用条款另有规定或说明的除外。

- 6．政策导向

6.1政府采购扶持贫困地区、中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，支持节能减排、环境保护。

6.2本项目落实巴州政府采购供应商诚信管理政策要求。

- 7. 本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

7.1  必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

7.2  国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.3进口货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.4投标人应保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

7.5  投标人应保证，其所提供的货物符合国家强制性标准要求；符合相关行业标准（如具备行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》等）。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后，除非另有约定，投标人必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

7.6  工期要求：投标人在投标时对其所投项目应提交交货进度、交货计划等，在合同规定的时间内完成项目实施工作。

7.7  投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他相关及类似的义务。

- 8．投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

- 9．踏勘现场

9.1如有需要（详见第一册专用条款），采购人或政府集中采购机构将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人应按招标文件所约定的时间、地点踏勘现场。

9.2投标人及其人员经过采购人的允许，可以进入采购人的项目现场踏勘。若招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

9.3采购人应当通过政府集中采购机构向投标人提供有关现场的书面资料和数据。

9.4任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

9.5未参与踏勘现场不作为否定投标人资格的理由。

- 10．标前会议

10.1如采购人或政府集中采购机构认为有必要组织标前会议，投标人应按照招标文件规定的时间或政府集中采购机构另行书面通知（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）的时间和地点，参与标前会议。

10.2任何人或任何组织在标前会议时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

10.3未参与标前会议不作为否定投标人资格的理由。

## 第二章  招标文件

11．招标文件的编制与组成

11.1招标文件除以下内容外，政府集中采购机构在招标期间发出的澄清或修改等相关公告或通知内容，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第一册  专用条款

关键信息

- 第一章  招标公告

- 第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

- 第三章  用户需求书

- 第四章  投标文件格式及附件

- 第五章  合同条款及格式

- 第二册  通用条款

- 第一章  总则

- 第二章  招标文件

- 第三章  投标文件的编制

- 第四章  投标文件的递交

- 第五章  开标

- 第六章  评审要求

- 第七章  评审程序及评审方法

- 第八章  定标及公示

- 第九章  公开招标失败的后续处理

- 第十章  合同的授予与备案

- 第十一章  质疑处理

11.2 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问应在答疑截止时间之前向政府集中采购机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料或者投标文件未对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

11.3任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。政府集中采购机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12．招标文件的澄清

12.1招标文件澄清的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后或现场踏勘中可能提出的与投标有关的疑问或询问。

12.2投标人如对招标文件内容有疑问，应当在招标公告规定的澄清（提问）截止时间前以书面提问的形式提交政府集中采购机构。

12.3不论是政府集中采购机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，政府集中采购机构都将在投标截止日期前以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式）答复或发送给所有投标人。答复内容是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用，其有效性按照本通用条款第13.3、13.4款规定执行。

13．招标文件的修改

13.1招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标文件内容的，政府集中采购机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

13.2招标文件的修改以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

13.3招标文件、招标文件澄清答复内容、招标文件修改补充内容均以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式，如更正公告等）明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、招标文件澄清答复内容相互矛盾时，以最后发出的内容为准。

13.4政府集中采购机构保证招标文件澄清答复内容和招标文件修改补充内容在投标截止时间前以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人。为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，政府集中采购机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

## 第三章  投标文件的编制

14．投标文件的语言及度量单位

14.1 投标人与政府集中采购机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

14.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

15．投标文件的组成

具体内容在招标文件专用条款中进行规定。

16．投标文件格式

投标文件包括本通用条款第15条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式，则投标人提交的投标文件应毫无例外地使用招标文件所提供的相应格式（表格均可按同样格式扩展）。

17．投标货币

本项目的投标报价应以人民币计。

18．证明投标文件投标技术方案的合格性和符合招标文件规定的文件要求

18.1 投标人应提交证明文件，证明其投标技术方案项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该投标技术方案及其证明文件均作为投标文件组成部分。

18.2 投标人提供证明投标技术方案与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等，提供的文件应符合以下要求：

18.2.1主要技术指标和性能的详细说明。

18.2.2投标产品从采购人开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

18.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明投标技术方案已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得不合理照搬照抄招标文件的技术要求。

18.2.4产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断；

18.2.5我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。

18.3相关资料不符合18.2款要求的，评审委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作投标无效处理。

18.4投标人在阐述上述第18.2时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足招标文件中技术规格的要求，是否满足要求，由评审委员会来评判。

18.5除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供两套或两套以上的投标方案。

19．投标文件其他证明文件的要求

19.1采用综合评分法的项目，对项目招标文件《评标信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《资格性审查表》和《符合性审查表》中涉及的证明材料，投标人应提供相关部门出具的证明材料扫描件或照片，原件备查。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理，涉及《评标信息》打分项的则该项评分予以0分处理。评审委员会对供应商投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为供应商投标资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。

19.2本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标。

20．投标有效期

20.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数。在此期限内，所有投标文件均保持有效。

20.2 在特殊情况下，政府集中采购机构在原定的投标有效期满之前，政府集中采购机构可以根据需要以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式）向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝政府集中采购机构此项要求，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。

20.3 中标供应商的投标文件有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修期结束。

21．关于投标保证金

21.1 根据第一册专用条款中的规定，足额缴纳。供应商有下列情形之一的，招标保证金不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）招标文件规定的其他情形。

22．投标人的替代方案

22.1投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非项目明确允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将初审不通过，作投标无效处理。

22.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。

23．投标文件的制作要求

23.1投标人应准备所投项目的电子投标文件一份。通过新疆政采云平台投标文件制作专用软件制作。

23.2投标人在使用《投标文件制作软件》编制投标书时须注意：

23.2.1导入《投标文件制作软件》的招标文件项目编号、包号应与以此制作的投标文件项目编号、包号一致。例如，不能将甲项目A包的招标书导入《投标文件制作软件》，制作乙项目B包的投标书。

23.2.2不能用非本公司的电子密钥加密本公司的投标文件，或者用其它公司的登录用户上传本公司的投标文件。

23.2.3要求用《投标文件制作软件》编制投标书的包，不能用其它方式编制投标书。编制投标文件时，电脑须连通互联网。

23.2.4投标文件不能带病毒。

23.2.5完整填写“投标关键信息”，“开标一览表”中的“投标报价”将作为价格分计算依据；其它信息仅是对投标文件相关内容的概括性表述，不作为评审依据。

23.2.6投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点上传。

23.2.7投标文件编写完成后，必须用属于投标人的电子密钥进行加密，否则视同未盖公章，将导致投标文件无效。

23.2.8政府集中采购机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上政府采购系统操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件，政府集中采购机构概不负责。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如上传确有困难，请及时拨打政采云95763咨询。

23.2.9如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了政府采购活动，政府集中采购机构有权采取措施如延期、接受无法从网上上传的投标书等，以保障政府采购活动的公开、公平和公正。

23.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

23.4各类资格（资质）文件提供扫描件，专用条款另有要求的除外。

## 第四章  投标文件的递交

24．投标书的保密

24.1在投标文件制作完成后，在投标文件制作软件点击【生成标书】按钮进入【填写开标一览表界面】界面，在该界面填写完开标一览表信息后点击【确定】，进入投标文件生成环节。投标文件制作软件会在投标文件生成过程中，提示用户输入密码，输入密码后对投标文件自动进行加密，此加密程序确保投标文件在到达开标时间后才能解密查看。

24.2若采购项目出现延期情况：

如果供下载的招标文件有更新，投标人必须重新下载招标文件、重新制作投标文件、重新加密投标文件、重新上传投标文件。

25．上传投标文件及投标截止日期

25.1实行网上投标，投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录新疆政采云平台上传投标文件。如上传过程中遇到问题，可拨打技术支持电话，联系方式：95763

25.2政府集中采购机构可以按本通用条款第13条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，政府集中采购机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

25.3投标截止时间以后不得上传投标文件。

25.4.投标人须在开标当日的开标时间至解密截止时间内进行在线解密，逾期未解密的作无效处理。

26. 样品、演示、方案讲解

26.1 样品、演示、方案讲解等事项在招标文件专用条款中进行规定。

27．投标文件的修改和撤销

27.1投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

27.2投标截止时间以后不得修改投标文件。

27.3从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

27.4政府集中采购机构不退还投标文件，专用条款另有规定的除外。

## 第五章  开标

28．开标

28.1投标人须在开标当日的开标时间至解密截止时间内进行解密，逾期未解密的作无效处理。

28.2 政府集中采购机构将在满足开标条件（①解密时间结束，解密后的投标供应商数量满足开标要求或②解密时间结束前所有投标供应商均完成投标文件解密）后，对投标文件进行开标，并在网上公布开标结果。

## 第六章   评审要求

29．评审委员会组成

29.1网上开标结束后召开评审会议，评审委员会由政府集中采购机构依法组建，负责评审活动。

评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数（部分条件下为7人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家一般是从新疆政采云平台政府采购评审专家库中随机抽取。采购人代表须持采购人出具的《评审授权书》参加评审。

29.2评审定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

29.3评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

29.4评审过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。

29.5 开标后，直到签订合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均严格保密（信息公开的内容除外）。

30．向评审委员会提供的资料

30.1公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；

30.2其他评标必须的资料。

30.3评审委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：

（1）招标的目的；

（2）招标项目需求的范围和性质；

（3）招标文件规定的投标人的资格、预算金额、商务条款；

（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；

（5）招标文件所列示的资格性审查表及符合性审查表。

31．独立评审

31.1评审委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评审报告的工作程序。

## 第七章  评审程序及评审方法

32．投标文件初审

32.1投标文件初审包括资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。

32.2 投标文件初审内容请详见《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。投标人若有一条审查不通过则按投标无效处理。

32.3 投标文件初审中关于供应商家数的计算:

32.3.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评审的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

32.3.2采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32.3.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

32.4投标人投标文件作无效处理的情形，具体包括但不限于以下：

32.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；

32.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.4.5不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

32.4.6投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

32.4.7不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；

32.4.8不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

32.4.9在同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动；

32.4.10主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

32.5对不属于《资格性审查表》和《符合性审查表》所列的其他情形，除专用条款另有规定和32.4条款所列情形外，不得作为投标无效的理由。

32.6不同投标人的“文件制作时间”“文件制作机器码”“文件创建标识码”“IP”“上传时间”等信息异常一致的，不得作为投标无效的理由。如出现上述异常情况，应报主管部门处理。33．澄清有关问题

33.1对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方（不含招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的情况），评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

33.2评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与政府集中采购机构沟通并作书面记录。经确认后，项目应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式【书面形式是指文书、信件（含电子邮件）、电报、电传、传真等形式】，并加盖公章（或者由法定代表人或其授权的代表签字）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

根据本通用条款第34条，凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

34．错误的修正

投标文件报价出现前后不一致的，除专用条款另有规定外，按照下列规定修正：

34.1投标文件中开标一览表投标报价内容与投标文件中投标报价相应内容不一致的，以开标一览表为准；

34.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

34.3单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

34.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

34.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本通用条款33条的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35．投标文件的比较与评价

评审委员会将按照政府采购法律法规，仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。

评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当书面作出说明，否则视为无异议。

36. 实地考察或资料查验

36.1在评审过程中，评审委员会有权决定是否对本项目投标人进行实地考察或资料查验（原件）。投标人应随时做好接受实地考察或资料查验的准备。

37．评审方法

37.1.1最低价法

最低价法，是指完全满足招标文件实质性要求，按照报价由低到高的顺序，依据招标文件中规定的数量或者比例推荐候选中标供应商。

37.1.2综合评分法

综合评分法，是指在满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评审总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。

37.2 本项目采用的评审方法见本项目招标文件第一册“专用条款”的相关内容。

37.3重新评审的情形

评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

37.3.1分值汇总计算错误的；

37.3.2分项评分超出评分标准范围的；

37.3.3评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

37.3.4经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并进行书面记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，应当书面报告本级财政部门。

37.4重新组建评审委员会的情形

评审委员会或者其成员存在下列情形导致评审结果无效的，重新组建评审委员会进行评标，并书面报告本级财政部门：

37.4.1评审委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

37.4.2有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

37.4.3评审委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

37.4.4有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评审委员会成员不得参加重新组建的评审委员会。

## 第八章  定标及公示

38．定标方法

38.1非评定分离项目定标方法

38.1.1评审委员会依据本项目招标文件所约定的评审方法进行评审和比较，向政府集中采购机构提交书面评审报告，并根据评审方法比较评价结果从优到劣进行排序，确定候选中标供应商。

38.1.2采用最低价法的，评审结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。

38.1.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定。

38.2评定分离项目定标方法

38.2.1评定分离是指在政府集中采购程序中，以公开招标方式执行采购，评审委员会负责对投标文件进行评审、推荐候选中标供应商并出具书面评审报告，由采购人根据评审委员会出具的评审报告从推荐的候选中标供应商中确定中标供应商。单个项目需要确定多家中标供应商的，不适用评定分离。

38.2.2 适用评定分离的政府采购项目，采用综合评分法评审。评审委员会按照评审结果，推荐三个合格的候选中标供应商。

38.2.3适用评定分离的政府采购项目，按照自定法确定中标供应商：自定法是指采购人组织定标委员会，由定标委员会在三家候选中标供应商中确定中标供应商。

38.2.4政府集中采购机构应当自评审结束之日起两个工作日内将候选中标供应商名单及其投标文件、评审报告送交采购人。采购人应当安排专人对定标过程进行书面记录，形成定标报告，作为采购文件的组成部分存档，并及时将定标结果反馈政府集中采购机构。说明：采购人及投标供应商应按照上述方法提前做好相关准备。

38.3专用条款另有规定的，按专用条款相关要求定标。

39．编写评审报告

评审报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录存档。

40．中标公告

40.1为体现“公开、公平、公正”的原则，评审结束后经采购人确认（确定）评审结果，政府集中采购机构将在“新疆政采云平台”上发布中标结果公告。供应商如对评审结果有异议，可在发布公示日期起七个工作日内向政府集中采购机构提出。 监督电话：0996-2024012。若在公示期内未提出质疑，则视为认同该评审结果。

40.2质疑、投诉供应商应保证质疑、投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

41．中标通知书

41.1中标公告公布以后无异常的情况下,中标供应商和采购人可自行在“新疆政采云平台）”上打印电子中标通知书。

41.2中标通知书是合同的重要组成部分。

41.3因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，政府集中采购机构有权吊销中标通知书。

## 第九章  公开招标失败的后续处理

42．公开招标失败的处理

42.1本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由政府集中采购机构重新组织采购。

42.2对公开招标失败的项目，评审委员会在出具该项目招标失败结论的同时，可以提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。

42.3重新组织采购有以下两种组织形式：

（1）由政府集中采购机构重新组织公开招标；

（2）根据实际情况需要向同级财政部门提出非公开招标方式申请，经同级财政部门批准，公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

42.4公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，由政府集中采购机构重新按公开招标流程组织采购活动。

42.5公开招标失败的采购项目经同级财政部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，按规定要求组织政府采购工作。

## 第十章  合同的授予与备案

43．合同授予标准

本项目的合同将授予经本招标文件规定评审确定的中标供应商。

44．接受和拒绝任何或所有投标的权力

政府集中采购机构和采购人保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

45．合同的签订

45.1中标人将于中标通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件（招标文件和投标文件等）内容与采购人签订政府采购合同；合同的实质性内容应当符合招标文件的规定；

45.2中标人如不按本通用条款第45.1款的规定与采购人签订合同，情节严重的，由同级财政部门记入供应商诚信档案，予以通报；

45.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

46．履约担保

46.1在签订项目合同的同时，中标人应按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约担保；

46.2，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金方式提交履约担保；中标人提交履约担保不是合同签订的前提条件，不要求中标人提供除法律、法规明确规定外的其他担保。

47. 合同备案

采购人与中标人应于合同签订之日起十日内，由采购人或委托中标人将采购合同副本抄送合同备案工作实施机构备案。

48. 合同变更

合同变更事宜按财政部门相关规定执行。

49. 项目验收

49.1采购人应当按照招标文件和合同规定的标准和方法，及时组织验收。

50. 宣传

凡与政府采购活动有关的宣传或广告，若当中提及政府采购，必须事先将具体对外宣传方案报同级财政部门和政府集中采购机构，并征得其同意。对外市场宣传包括但不限于以下形式：

a.名片、宣传册、广告标语等；

b.案例介绍、推广等；

c.工作人员向其他消费群体宣传。

51. 供应商违法责任

51.1供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本地区政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）在采购活动中应当回避而未回避的；

（2）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（3）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（4）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（5）与其他采购参加人串通投标的；

（6）恶意投诉的；

（7）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（8）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（9）其他违反本条例规定的行为。

51.2 有下述四条所列情形的，采购人或政府集中采购机构可将有关情况报同级财政部门，由财政部门根据实际情况记入供应商诚信档案，予以通报：

（1）投标截止后，撤销投标的；

（2）中标后无正当理由未在规定期限内签订合同的；

（3）将中标项目转让给他人、或者在投标文件中未说明且未经采购人、采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（4）拒绝履行合同义务的。

## 第十一章  质疑处理

52.质疑提出与答复

52.1提出质疑

参与政府采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、政府集中采购机构以书面形式提出质疑。

52.2法律依据

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和其他有关法律法规规定。

52.3质疑条件

52.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；以联合体形式参与的，质疑应当由组成联合体的所有成员共同提出；

52.3.2应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对招标文件的质疑，为招标文件公布之日；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对中标结果以及评审委员会组成人员的质疑，为中标结果公示之日；

52.3.3应提交书面质疑函，质疑函应当包括以下内容：

（1）供应商的名称（或者姓名）、地址、邮编、邮箱、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑对象、质疑事项和质疑请求；

（4）因质疑事项而受损害的权益；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。

52.4提交材料

供应商质疑实行实名制。供应商为自然人的，应当提交本人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，应当根据自身性质提交营业执照复印件或者其他证明文件（如事业单位法人证书等）复印件。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

52.5提交方式

52.5.1请质疑供应商根据附件质疑函范本所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交书面质疑材料。地址：新疆库尔勒市索克巴格路州住建大厦14楼政府采购交易科，质疑咨询电话：0996-2035295。

52.6收文办理程序

52.6.1供应商提交的质疑符合受理条件的，政府集中采购机构自收到质疑材料之日起即为受理，应当向供应商出具质疑函收文回执并可以要求其递交质疑的法定代表人（负责人）或者授权代理人签署质疑文书送达地址确认书。

52.6.2供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，视情况处理：

供应商提交的质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的，政府集中采购机构应当一次性告知供应商需补正的内容和补正期限。

供应商提交的质疑存在下列情形之一的，不予受理：

（1）质疑主体不满足要求的；

（2）供应商自身权益未受到损害的；

（3）供应商未在法定质疑期限内提出质疑的；

（4）质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的情况下，要求补正后，逾期未补正或者补正后仍不符合规定的；

（5）其他不符合受理条件情形的。

质疑事项不予受理的，政府集中采购机构应当向供应商出具不符合质疑条件告知书。

52.7质疑答复时限

自收文之日起七个工作日内。

52.8投诉

对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

53. 质疑后续处理

53.1供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

53.2供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商。否则应当重新开展采购活动。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                           联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                              邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.质疑函份数要求：一式三份。

---- END ----

项目采购前期现场踏勘记录表

| 项目名称 |  |  |  | 采购单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘察日期 |  |  |  | 工程地点 |  |
| 踏勘供应商 |  |  |  | 联系人、联系电话 |  |
| 现场踏勘 提交资料 | 授权委托书原件（盖公章） |  | ¨符合 ¨不符合 |  |  |
|  | 本人身份证原件 |  | ¨符合 ¨不符合 |  |  |
| 确认勘察内容 |  |  |  | 确认情况 如“否”请说明情况 |  |
| 1、 |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
| 2、 |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
| 3、 |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
| 4、 |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
| 5、 |  |  |  | ¨是 ¨否 |  |
| 其他需要补充说明的情况 |  |  |  |  |  |
| 采购单位确认（盖章） | 年 月 日 |  |  | 踏勘供应商签字确认 | 年 月 日 |

注：本表一式两份，采购单位与踏勘供应商各持一份。