库车市政府集中采购

招 标 文 件

项目名称: 库车市2023年第二批5.83万亩高标准农田（高效节水）建设智慧化农业设备采购项目

项目编号：KC-ZFCG-2023-G024

采购人：库车市农业农村局（农业技术推广中心）

采购代理机构: 库车市政务服务和公共资源交易中心

库车市政务服务和公共资源交易中心

二0二三年十月

目      录

第一章：招标书·················································

第二章：投标须知···············································

第三章：招标采购内容及规格技术要求··························

第四章：附件··············································

附件：（投标书格式）

1、投标书

2、法定代表人授权委托书

3、开标一览表

4、投标产品名称、数量、规格及报价明细表

5、技术规格偏离表

6、合同条款偏离表

7、代表性项目业绩表

8、售后服务承诺

9、承诺函

10、享受优惠政策情况

11、其他资料

投标人须知前附表

| 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- |
| 招标人 | 库车市农业农村局（农业技术推广中心） |
| 招标机构 | 库车市政务服务和公共资源交易中心 |
| 项目编号 | KC—ZFCG—2023-G024 |
| 项目名称 | 库车市2023年第二批5.83万亩高标准农田（高效节水）建设智慧化农业设备采购项目 |
| 招标内容 | 5.83万亩高标准农田（高效节水）建设智慧化农业设备进行采购（详见采购清单） |
| 最高限价 | 2300.686万元 万元 |
| 交货期/交货地点 | 自签订合同之日起180个工作日完成交货。交货地点：库车市 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 标书售价 | 标书售价每包：免费。 |
| 交货期 | 甲方单位签订合同为准 |
| 投标保证金 | 投标保证金金额：100000元 投标保证金提交方式：仅允许以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交投标保证金票据（上传原件扫描件）（推荐使用保函形式），除此之外，以电汇、转账等方式提交保证金的，作无效标处理。 |
| 投标文件要求 | 本项目拟采用政采云不见面开标系统进行开评标，投标人制作电子投标文件时须进行加密。 |
| 是否面向中小微 企业 | 根据《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办 法》（新财规〔2021〕6号）规定，本项目是否专门面向中小企 业采购： 是 ，具体内容为：库车市2023年第二批5.83万亩高标准农田（高效节水）建设智慧化农业设备采购项目（详见清单） |
| 资格要求 | 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件具备相应资质的投标人：1.有效的营业执照正本或副本原件扫描件；2.投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法黑名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录。投标人一年内未发生安全生产事故、未被行政主管部门行政处罚或其他不良记录。信用信息截止时点为开标当日。 3.投标企业对年度财务审计报告（2020年-2022年任意一年）、完税证明、社保缴纳证明等材料的原件扫描件（或提供《政府采购诚信承诺函》原件扫描件）。 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；5.法律、行政 法规规定的其他条件。 二、供应商须承诺：在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。 三、本项目不接受联合体投标。 |
| 获取标书地点 | 政采云平台下载获取 |
| 获取采购文件 时间 | 2023年10月24日至2023年10月31日，每天上午10：00至14：00，下午15：30至19：30（北京时间，法定节假日除外） （详见新疆政府采购网本项目采购公告） |
| 开标时间 | 2023年11月14日上午11：00（北京时间） （详见新疆政府采购网本项目采购公告） |
| 开标地点 | 新疆政府采购网政采云不见面开标系统 |
| 需要补充的其他 内容 | 本项目采用新疆政府采购网政采云不见面开标系统进行开评标，各投标人须及时办理CA锁，不见面开标系统中上传的投标文件须进行CA加密上传。各投标人须在开标时及时对所上传投标文件进行远程解密；投标人在制作投标文件时须相关评审点，如因此原因出现废标、扣分等情况，各投标人自行负责。 |
|  | 本项目招标文件所有开、评标时间均以新疆政府采购网本项目招标公告时间为准，如有异议请及时联系库车市政务服务和公共资源中心。 |
| 备注 |  |

第一章  招  标  书

一、项目编号： KC-ZFCG-2023-G024

二、招标内容：

1.标书中载明的库车市2023年第二批5.83万亩高标准农田（高效节水）建设智慧化农业设备采购项目等。各投标商投标时应提供供货范围清单。招标设备、数量、技术规格要求见第三章《货物需求一览表及技术规格》

2.招标人：库车市农业农村局（农业技术推广中心）

3.招标机构：库车市政务服务和公共资源交易中心

4.招标项目名称：库车市2023年第二批5.83万亩高标准农田（高效节水）建设智慧化农业设备采购项目

三、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并上传以下材料：

（1）营业执照正本或副本原件扫描件。

（2）.投标人不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和税收违法黑名单的供应商，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内)。投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录。投标人一年内未发生安全生产故事、未被行政主管部门行政处罚或其他不良记录。信用信息截止时点为开标当日。

（3）法定代表人应上传《法定代表人资格证明文件》原件扫描件，或者委托全权代理人上传《法定代表人授权委托书》原件扫描件。

（4）投标供应商需提供年度财务审计报告（2020年-2022年新成立企业按企业实际注册时间提供）、完税证明、社保缴纳证明等材料的原件扫描件（或提供《政府采购诚信承诺函》原件扫描件）。

2.需落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》  （国办发〔2008〕51号）。

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（5）执行国家规定的其他政府采购政策。

- 3.本项目的特定资格要求：无。

四、获取采购文件时间、地点和方式：

时间：2023年10月23日至2023年10月30日（法定节假日除外）。

地点：政府采购云平台。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

五、响应文件提交截止时间、地点：

截止时间：2023年11月14日11:00前。

响应文件提交地点及格式：电子加密响应文件（PDF格式）上传至政府采购云平台投标客户端。

六、开标时间、地点及响应文件解密时长：

开标时间：2023年11月14日11:00。

地点：政府采购云平台。

响应文件解密时长：30分钟。

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

八、其它补充事宜

（1）相互关联的存在实际控制、管理关系的两个企业，不得同时参加同一项目的投标。

（2）供应商应仔细阅读招标公告的所有内容，按公告的要求制作投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其对货物（服务）参数作出实质性响应。否则，视为不响应招标文件，将拒绝其投标。开标时，供应商对招标公告要求提供的资质证明文件缺项或不真实，将拒绝其投标。

（3）本项目实行不见面开标（网上投标，网上开标、评标），投标人需办理CA锁。已办理CA锁的，需添加在政府采购云平台使用的功能。潜在投标人自行登录新疆数字认证中心网站https://www.xjca.com.cn/办理。供应商因未注册入政府采购云平台“供应商库”、或未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（4）供应商在政府采购云平台实行不见面开标操作指南：请潜在供应商登录https://edu.zcygov.cn/live/hall/detail?id=afe2a098c89c426097379094cf6fec6f&type=vod，观看政府采购云平台供应商电子标培训视频教程。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为供应商自动弃标。

（5）开标当天，投标人应在开标前登录并在评标结束后才能退出政府采购云平台投标客户端，因投标文件在线解密、报价文件开标记录在线确认、评审专家在线提问等都需要投标人在政府采购云平台投标客户端操作响应，如投标人迟登或提前退出政府采购云平台投标客户端，后果自负。

第二章  投 标 须 知

- 一、总 则

- 1. 合格的投标人

1.1 凡在中国境内注册并具有法人资格、并具有有效的营业执照，具备承担本项目的相应能力，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

1.2 凡参加投标的供应商必须信誉可靠，且应具有履行本招标文件规定的有关义务的能力。

1.3 投标人在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国招标投标法》的规定。

1.4供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购违法失信名单且在处罚期内

- 2. 定义

2.1“招标单位”库车市农业农村局（农业技术推广中心）

2.2“投标人”系指向招标单位提交投标文件的供应商。

3.投标要求

3.1 投标人应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 项目中涉及到材料、产品及货物使用时，必须优先使用节能环保产品。系指向招标单位提交投标文件的设备生产供应商、经销商或承包人。

- 二、 招 标 文 件

- 4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

4.1.1 招标书

4.1.2 投标须知

4.1.3 招标货物内容、技术规范及要求

4.1.4 合同条款

附件：（投标书格式）

1、投标书

2、法定代表人授权委托书

3、开标一览表

4、投标产品名称、数量、规格及报价明细表

5、技术规格偏离表

6、合同条款偏离表

7、投标方主要业绩表

8、售后服务承诺

9、承诺函

10、享受优惠政策情况

11、其他资料

4.2  投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标文件有可能被拒绝。

- 5.  招标文件的澄清

5.1  任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日期前15天内以书面形式通知招标单位。招标单位将以书面形式予以答复，同时将书面答复通知每个购买招标文件的投标人，但不指明问题的来源。

- 6.  招标文件的修改

6.1  在投标截止日期15天前的任何时候，无论出于何种原因，招标单位可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

6.2  招标文件的修改将以电子文件或书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。

- 三、投标文件的编制

7.  投标文件的编写

7.1  投标人应仔细阅读招标文件, 了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的设备技术规范、设备配套、服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

8.  投标的语言及计量单位

8.1  投标人的投标文件以及投标人与政府采购中心就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文。

8.2  投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9.  投标文件构成

9.1  投标人编写的投标文件应按下列顺序及内容提供:

9.1.1资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 加盖投标企业公章的企业法人营业执照副本复印件。

(2) 法人代表授权书及被授权人身份证。

(3) 投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

9.1.2商务投标书内容

(1) 开标一览表。

(2) 投标产品名称、数量、规格及报价明细表。

(3) 合同条款偏离表。

(4) 近三年的业绩证明（复印件）或中标通知书。

(5) 售后服务承诺书。

(6) 货物清单及报价。

(7) 有关的产品样本、图纸和资料。（如有）

(8) 投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

9.1.3技术投标书：格式自拟

10.  投标书格式

10.1  投标人应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。未提供附件格式的由投标人自拟。

11.  投标报价

11.1  投标人应按招标文件所附的《开标一览表》和《投标产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

11.2  本标只接受一个投标方案的一个报价。任何有选择性的报价将不予接受。

11.3  投标人应按招标文件的要求对有关设计、设备及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：清单内所包含所有内容、税金。

12.   投标货币

12.1  投标应以人民币报价。

13.  证明投标人合格和资格的文件

13.1  按照第9条规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

14.  证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1  按照第9条规定，投标人应提交招标文件要求的货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为投标文件的一部分。

14.2  投标人应逐条阅读招标文件要求的技术规格条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出实质性的响应，并认真填写招标文件所附的“技术规格偏离表”和“合同条款偏离表”。

15.  投标文件的有效期

15.1  投标文件从实际开标之日起 90天内有效。

15.2  在特殊情况下, 在原投标有效期届满之前，招标单位可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

16.  投标文件的书写要求、签署及份数。

16.1  投标文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。

16.2  投标文件的书写应清楚工整，修改处应由投标人授权代表签字或盖章。

16.3  未实质性响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将被定为废标。

16.4  投标文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

16.5  投标文件的份数：详见《投标人须知前附表》。

16.6  投标人可根据需要自行编制其它附件。

17.  投标保证金

17.1  投标保证金金额：100000元

收款户名：库车市人民政府办公室

开户银行：中国工商银行股份有限公司库车支行营业部

17.2  投标保证金用于保护本次招标免受投标人的违规、违约行为而引起的风险。

17.3 仅允许以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交投标保证金票据（上传原件扫描件）（推荐使用保函形式），除此之外，以电汇、转账等方式提交投标保证金的，作无效投标处理。

17.4   未中标单位的投标保证金，予以退还，不计利息。

17.5  发生以下情况投标保证金可能被没收：

17.6  如果投标人在投标有效期内撤回投标；

17.7  如果中标单位未能做到：

a. 按29条规定签定合同；

b. 第32条有关缴纳中标服务费的规定；

c. 如招标文件要求提交合同履约保证金，而中标单位未按规定提交的。

17.8  中标人在招标结果公告发布后三个工作日内，应主动将投标保证金票据原件送至库车市政务服务和公共资源交易中心经办人。

17.9  中标人在招标结果公告发布后，应主动与采购单位联系，及时签订合同，并持双方签订合同的原件及复印件到库车市政务服务和公共资源交易中心办理退还投标保证金票据。

- 四、投标文件的递交

- 18.  投标文件的密封与标记

18.1  投标人须将加密的投标文件在截止时间前上传至政采云不见面开标系统。

- 19.  投标文件递交的截止日期

- 19.1  投标人必须在《投标人须知前附表》中规定的时间之前将加密的投标文件上传至政采云不见面开标系统。

- 19.2  超过招标文件规定的投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

- 20.  投标文件的修改和撤销

- 20.1  投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

- 20.2  投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则其投标保证金将被没收。

- 五、开  标

- 21.  开标

21.1  除非政府采购中心另外书面通知，本标将按本招标文件《投标人须知前附表》中规定的时间和地点开标。

21.2 开标时，有关行政监督部门或公证处的工作人员将对投标人进行资格审查。

21.3 唱标完毕后，如果投标人对所唱《开标一览表》内容有异议，应当场立即提出。经现场监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标，无异议请在不见面开标平台进行签章确认。

21.4 所有唱标均记录在案，并经监标人员的签字，作为各投标人投标文件的组成部分。

六、评标和定标

- 22. 评标原则

22.1本标的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

22.2评标委员会将严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发改委第12号令）、《工程建设项目货物招标投标办法》（国家七部委第27号令）等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。本项目评标委员会由7人组成，其中：随机抽取专家7人。

22.3不徇私情，不明招暗定。

22.4资格审查合格的投标人，均有同等机会参加竞争。

22.5评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

- 23. 评标方法

23.1  本次招标的评标委员会将根据有关法律法规的规定组建。评标委员会成员由招标人代表以及本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

23.2  评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

23.3  评标过程将严格保密。开标后直到授予中标单位合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23.4  在评标的整个过程中，投标人所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

23.5  本标采用资格后审的方式确定合格的投标人。

23.5.1 当采用资格后审方式时，投标人在提交的投标文件中必须提供第9.1条款要求的声明和文件。

23.5.2 资格后审不合格的投标人的投标将被拒绝。

23.6 本次招标采用综合评估法进行评标。评标分初步评审和详细评审两个阶段。其中，详细评审为投标报价评审、商务标评审和技术标评审三部分。只有通过初步评审的投标文件才可进入详细评审阶段。

23.7 初步评审是指对投标文件的符合性检查，以判定其内容是否真实可靠，是否满足招标文件的最基本的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和投标人的义务，纠正或承认这些偏离将会对该投标人和其它投标人合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。具体评审内容系指：

23.7.1投标人不满足本招标文件关于对投标人资格证明文件的规定；

23.7.2投标文件组成不完整，主要内容未能按招标文件规定的内容、格式填写、装订；

23.7.3投标人没有按照招标文件的要求提供投标保证金，或者所提供的投标保证金有瑕疵；

23.7.4投标文件的有效期不满足招标文件的规定；

23.7.5投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章；

23.7.6投标文件没有按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的。

23.7.7投标代表授权书未能由法定代表人签署；

23.7.8投标文件针对每一种货物出现了两个或两个以上的报价；

23.7.9明显不符合招标文件关于对招标设备技术规格和标准的要求；

23.7.10投标文件载明的招标项目交货期限超过招标文件规定的期限；

23.7.11投标文件载明的供货范围、货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

23.7.12投标价格高于或等于预算价的。

23.7.13投标人近三年的财务报表出现连续亏损，且其亏损数额较大，对其履约存在潜在重大影响的；

23.7.14投标文件附有招标人不能接受的其他条件；

23.7.15不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

23.8 对通过初步评审的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

23.8.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准（有明细报价和单价的，应以23.8.2条和23.8.3条的表述为准）；

23.8.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

23.8.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

23.8.4 按以上原则对算术性差错的修正，应取得投标人的同意，并确认修正后的最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

23.8.5评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

23.8.6 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

23.9 通过初步评审及算术性修正的投标文件将进入详细评审阶段。

23.9.1 最低报价不作为评标的唯一依据。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

24 投标文件的澄清

24.1  评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

24.2  投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

24.3  投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

24.4  投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

24.5  如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清，将视同投标人同意、确认或接受招标文件的全部或相应部分的要求。

25  中标单位的确定

25.1  评标委员会按照招标文件的评标办法负责向招标人推荐中标候选人。评标委员会有权推荐一家或者一至三家投标人为中标候选人、或者拒绝所有的投标人的投标。评标委员会成员无义务向投标人做出有关对评标的任何解释工作。

25.2  排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交合同履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标单位。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签定合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标单位。

25.3  投标方三年内无重大安全事故，无拖欠农民工工资及其它不良记录，如有投标过程中瞒报不良记录，则招标人有权终止合同内容并视为弃标。

26  中标的标准

26.1  资格审查文件完整无缺；

26.2  报价合理;

26.3  满足采购单位要求材料和产品功能，技术规格与招标文件无重大偏离；

26.4  能保证产品质量，保证交货期；

26.5  能提供优质的服务，有良好的社会信誉。

27.  中标通知

27.1  政府采购中心根据评委会的评标报告和招标人的定标结果，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

27.2  在定标或《中标通知书》发出的同时，政府采购中心将通知未中标单位，并于7日内退回投标保证金。政府采购中心无义务解释落标原因，对于所有投标人的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

28 拒绝某些或所有投标的权力。

28.1招标人或政府采购中心有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对相关投标人造成的损失不负责任。

评分表

| 评分因素 | 评分点 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价部分30分 |  |  |  |  |
| 价格评审 | 价格评审 （30分） | 投标报价 （30分） | 综合评分法的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=报价得分=(评标基准价／评标价格)×价格权值×100 | 30分 |
| 技术部分70分 |  |  |  |  |
| 详细评审 | 技术评审 | 安装、调试、运行方案（15分） | 方案优质、合理、科学、细致满足用户要求的得11-15分，方案一般的得6-10分；方案基本具备的得0-5分。 | 15分 |
|  |  | 供货实施方案（20分） | 综合考虑投标人的项目实施方案及培训方案、投标人的供货组织安排方案应包括进度计划和供货保证措施、质量保证措施、运输派送措施、人力物力投入计划、项目实施计划、验收组织及资料整理等。培训方案、内容、进度及相关承诺的完整性、可行性、按照实施内容的完善和优劣程度进行综合评分。 实施方案中包括以上全部内容，且各项内容叙述符合项目特点及需求，各项内容条理清晰，逻辑缜密的得11-20分。实施方案中以上内容欠缺不完整，内容叙述无法提现项目特点及需求，条理紊乱，逻辑杂乱无序的得0-10分。 | 20分 |
|  |  | 售后服务方案及承诺（14分） | 提供可行的售后服务方案，能保障本地化技术服务及售后服务的协调性、及时性。提供售后服务内容、服务响应方式及响应时间，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构、拟投入本项目的维护人员配置等内容详实、完整、准确的得8-14分;提供的售后服务方案一般，基本能保障本地化技术服务及售后服务的协调性、及时性。提供售后服务内容、服务响应方式及响应时间，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构、拟投入本项目的维护人员配置等内容不够详实、不够完整、不够准确的得0-7分。 | 14分 |
|  |  | 质量保证与承诺（6分） | 有优质的质量保证与承诺的得4-6分；有质量保证与承诺的得2-4分； 没有完整的质量保证与承诺的得0-2分。 | 6分 |
|  |  | 进度计划及安排（8分） | 项目进度计划安排逻辑严谨、可行性高、符合项目实际情况、技术要求的，得6-8分； 项目进度计划安排逻辑清晰、可行性合理、基本符合项目实际情况、技术要求的，得3-5分； 项目进度计划安排存在明显逻辑错误、可行性不合理、不符合项目实际情况、技术要求的，得0-2分。 | 8分 |
|  |  | 企业违约承诺及优惠条件（7分） | 是否具有优惠条件(包括但不限于质保期外的售后服务)及满意的企业违约承诺，横向对比所有投标人，好的得7-5分，一般的得5-2分，较差的得2-0分。 | 7分 |

1） 以上分项由评委根据各投标单位的投标文件优劣进行综合评价、独立打分。

2）评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分作废，不计入汇总分。

3）若出现综合得分并列时，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若投标报价得分仍相同，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。

4）由于投标文件有矛盾，造成对投标人不利的评标结果，由投标人自负。

5）评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。

6）各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“ 四舍五入”。

评标委员会每位评委根据上述评标办法对投标文件进行评审，评标委员会在此基础上出具评标委员会评标结论意见，根据综合得分由高到低确认前三名并向招标人出具三名中标候选人及个人根据综合得分高低进行排序。

- 七、授予合同

29.  签定合同

29.1  中标单位收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签定经济合同。合同的签定一般在《中标通知书》发出后7天内进行，但招标人事先约定的情况除外。

29.2  合同签定后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，招标人有权取消合同，并且不退还中标单位的投标保证金。

29.3  中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，投标人必须在投标文件中予以说明，并需经招标人同意。否则，招标人有权取消中标单位的中标资格。

29.4  如中标单位未按有关规定与招标人签定合同或提交合同履约保证金的, 招标人可以选择其他中标候选人为中标单位，并组织中标单位和招标人签定经济合同。

29.5  合同履约保证金的形式为电汇、汇票、承兑支票或现金等，另有约定的，按照约定条件执行。

30.  合同的组成

30.1  下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

30.1.1  招标文件及其附件、补遗文件；

30.1.2  经确认的答疑记录；

30.1.3  中标通知书。

- 招标采购内容要求

1、项目名称：库车市2023年第二批5.83万亩高标准农田（高效节水）建设智慧化农业设备采购项目；

2、项目地点：塔里木乡、比西巴格乡、齐满镇、玉奇吾斯塘乡。

3、项目单位：库车市农业农村局（农业技术推广中心）

- 4、交货期：自签订合同之日起180个工作日完成交货。

5、采购范围：详见采购清单。

6、预算金额及付款方式：以双方签订合同金额及约定付款方式为准。

- 采购项目需求

本项目为库车市农业农村局（农业技术推广中心）库车市2023年第二批5.83万亩高标准农田（高效节水）建设智慧化农业设备采购项目，本次招标遵守公开、公平、公正的原则，相关参数及要求由采购人提供的清单为准，具体要去详见清单，如下：

- 交货期：自签订合同之日起180个工作日完成交货。

- 交货地点：库车市

- 附采购清单

设备采购清单

| 库车市2023年第二批58323亩高标准农田（高效节水）建设项目智慧农业信息化及安装工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
|  | 智慧农业信息化 |  |  |  |
| 一 | 第一部分： 智慧农业信息化平台 |  |  |  |
| 1.1 | 智慧农业信息化平台 | 智慧农业综合展示平台，即集成数据系统、基础信息系统、汇总数据、建立智慧农业数据资源池（库）、WEB综合数据展示平台、GIS一张图等。实现对农情、墒情、气象数据、病虫害，农作物长势等数据的监测，以及实现田间灌溉用水管理和监测、运维管理和监管等应用,含手机APP或微信小程序或钉钉小程序等移动应用终端系统。 具有高性能、高可靠、高可用的分布式存储和容错能力；具备高性能流式数据处理能力；拥有高性能、高并发的分布式计算框架和数据库。 大数据云平台具备十万级数据节点管理能力，具备对于10000数量设备节点并发数据，10秒级流式数据处理能力。 | 套 | 2 |
| 1.2 | 服务器 | 机架式2U CPU类型 2 * Intel 至强 （双CPU） 制程工艺 14nm 三级缓存 22MB 单CPU核心 16核 单CPU线程 32 基础频率 2.1GHz 最大Turbo频率 3.2GHz 内存插槽数量 24 最大内存容量 2TB 硬盘接口类型 SAS 标配硬盘容量 4TB*3 硬盘描述 3块4TB 7200转SAS硬盘 内部硬盘架数 14个3.5英寸硬盘或24个2.5英寸硬盘 热插拔盘位 支持热插拔 RAID模式 RAID 5 网络 网络控制器 双端口千兆网卡 接口类型 标准接口 1×VGA网络接口 1×USB 3.0接口（2个后置，1个前置） 1×RJ45专用管理端口 1×LOM适配器插槽 1×串行端口（可选） 1×USB 2.0接口 1×VGA网络接口（前置可选） 电源类型 冗余电源 |  | 2 |
| 二 | 第二部分： 首部一田间物联网信息化系统 |  |  |  |
| 2.1 | 首部物联网信息化 |  |  |  |
| 2.1.1 | 田间物联网信息化管理站 |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 田间灌溉自动控制系统 | 1.田间首部自动化施肥控制； 2.田间首部过滤器状态监测分析，首部出水口压力异常故障报警； 3.田间自动化灌溉阀门控制/状态监测/故障报警分析； 4.支持根据田间土壤、气候各数据信息，实现手动、自动、定时轮灌等方式的阀门控制； 5.实现进行综合管理和展示,包含手机APP或微信小程序或钉钉小程序等移动应用终端系统。 | 套 | 52 |
| 2.1.1.2 | 操作员站 | CPU系列 英特尔 酷睿i5/I7 最高睿频 4.3GHz 制程工艺 14nm或10nm 内存容量 不小于16GB 硬盘容量 不小于1T 有线网卡 2.5Gbps以太网卡 后置面板： USB2.0 视频接口 后置面板： VGA， HDMI 网络接口 后置面板： RJ45（2.5Gb有线网口） 其它接口 后置面板：1×电源接口 电脑显示器23.8寸,分辨率1920*1080 | 套 | 52 |
| 2.1.1.3 | 网络设备 | 路由器： 传输速率 10/100/1000Mbps 端口结构 非模块化 具有广域网接口 具有局域网接口 其它端口 1个USB接口 交换机： 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 16Gbps 包转发率 11.9Mbps 端口数量 8个 端口描述 8个10/100/1000M以太网端口纠错 传输模式 全双工/半双工自适应 | 台 | 52 |
| 2.1.1.4 | 硬盘录像机 | 含23.8寸液晶显示器，含鼠标，键盘； 支持国标28181协议； 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放； 支持H.265、H.264编码前端自适应接入； 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能； 支持HDMI和VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出； 支持海康SMART IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动； 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 支持同步回放及多路同步倒放； 支持标签定义、查询、回放录像文件； 支持重要录像文件加锁保护功能； 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 支持SATA接口，可用于录像和备份； | 台 | 52 |
| 2.1.1.5 | 操作台 | 冷轧操作台双联，键盘抽屉，含1把办公椅 | 套 | 52 |
| 2.1.1.6 | 安装附件 | 满足现场情况 | 批 | 52 |
| 2.1.2 | 田间首部控制系统及压力 、流量监测系统 |  |  |  |
| 2.1.2.1 | 物联网终端 | 电源：AC220V供电 CPU单元，可扩充程序内存，具有Console调试接口，COM口RS232/RS485可设，带编程功能，带编程功能/Modbus主站/从站通讯功能，集成Ethernet以太网通讯功能，具备多频段LoRa无线通讯能力，具有数模转换、模数转换硬件电路，支持多种现场总线通讯扩展功能模块。具备网络FOTA（远程固件升级）能力。 数字输入：输入电压：12/24VDC，连接方式：可拆卸式端子排，插拔方式：支持热插拔。 数字输出 ：输出电压：12/24VDC，连接方式：可拆卸式端子排，插拔方式：支持热插拔。 通讯方式支持GPRS传输方式，实现无线传输数据。 | 套 | 52 |
| 2.1.2.2 | 控制箱 | 壁挂式或立式，含断路器，中间继电器，端子电气元件 | 套 | 52 |
| 2.1.2.3 | 水肥一体机 | 1.供电参数：电源AC220V/AC380V; 2.通讯方式：4G无线通讯； 3.传输方式：支持RS485或RS232接口； 4.施肥模式：（1）简易模式：分步点操作；（2）自动模式：一键操作：注水、搅拌、注肥； 5.操作模式：施肥时间控制、施肥量控制、可参考PH值和EC值控制施肥时间和速度； 6.控制界面集成首部灌溉系统，包括PH，EC值；阀门控制；泵站控制；施肥机控制；轮灌组编辑； 7.控制方式：远程电脑控制、本地手动控制、手机APP控制； 8.高清触摸屏：中文人机交互界面，简单易学，好操作，本地语音响应； 9.施肥桶：标配两个2m³的圆形敞口PE桶，高度1米； 10.可接入传感设备，实时展现监测数据。 | 套 | 69 |
| 2.1.2.4 | 高清网络球机 | 分辨率：200W像素； 红外灯,使用寿命长,照射距离可达30米(I3)/50米(I5)/80米(I8)； 支持smart IR，防止夜间红外过曝； 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控； 支持日夜两套参数独立配置； 可支持PoE供电（选配）； 支持超宽动态； 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境； 功能齐全:心跳,镜像等； 支持多种智能报警； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 支持HTTPS等安全认证，支持创建证书； 初始设备开机修改密码，保障密码安全； 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； 符合IP67级防尘防水设计,可靠性高； | 套 | 52 |
| 2.1.2.5 | 监控立杆 | 高度4.5米，含地笼 | 套 | 52 |
| 2.1.2.6 | 安装及辅材 | 电源线、信号线、电源适配器 | 项 | 52 |
| 2.2 | 田间物联网自动化控制部分 |  |  |  |
| 2.2.1 | 田间控制系统 |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 物联网阀门控制器 | 物联网阀门控制器又称灌溉阀门智能控制终端，采用将阀门控制模块、无线通讯模块、太阳能供电模块集成于一体的设计方式； 1.多级减速机构 + 高性能电机驱动，控制稳定性高； 2.无线控制器可与阀体高度融合，集成度高，防护等级高； 3.支持远程升级和参数配置 4.工作环境：-40℃～ 80℃、0% ～ 95%，无凝结； 5.工作电压 : 内置 4AH 锂电池，1.5W 太阳能； 6.超低功耗设计；设备功耗：休眠电流小于 30uA、工作电流小于4mA、峰值电流小于150mA；平均电流小于1mA、控制峰值电流小于 1A；阀门控制工作电流小于 500mA； 7.通讯方式：LORA，无通信费用，安装简便； 8.外部接口：1路流量压力传感器采集，2路电磁阀/电动阀控制； 9.防护等级：IP67； 10.电磁兼容：静电放电4KV、高频电磁场10V/m。 | 套 | 4760 |
| 2.2.1.2 | 三通双头一体化阀体 | 三通双头一体化阀体采用一体式设计，结构紧凑，集太阳能供电、无线通讯、压力流量传感、两路阀门出口于一体，集成度高； 1.无线 LORA 加 4G 网关通讯，随时随地快速上“云”； 2.球阀结构，零开启压力，压力流量损失小； 3.高分子密封材料，持久耐用； 4.集成一体式流量压力传感器，可采集阀门进口压力及过流量； 5.内置开度传感器，能够支持远程开度控制； 6.支持远程固件升级及参数配置； 7.控制响应迅速，实时监测实现在线故障诊断； 8.工作压力：0~0.6MPa； 9.通讯距离：空旷距离 1-2KM，视具体环境而定； 10.防水等级：IP65； 11.工作温度：-20℃～ +60℃； 12.工作湿度：5-95%，不结霜； 13.平均无故障工作时间：≥ 2500h。 | 套 | 4760 |
| 2.2.1.3 | 电动球阀执行器 | 1.开关阻力小，执行速度快，低功耗； 2. 电动阀门，具有到位和堵转保护功能； 3. 集成开度传感器，具有开度控制和采集功能； | 套 | 4760 |
| 2.2.1.4 | 太阳能供电系统 | 1.太阳能电池板：5V，1.2W； 2.免维护蓄电池：4000mAh， 3.满电情况下，支持开关控制不低于 300 次； | 套 | 4760 |
| 2.2.1.5 | 安装附件 | 阀门配套材料 | 批 | 4760 |
| 2.2.2 | 田间无线网关 |  |  |  |
| 2.2.2.1 | 物联网网关 | 1、无线通讯：自组低功耗无线网络，发射功率50mW，开阔条件下可靠通讯距离不低于700m；4G+lora双无线 2、网关冗余：支持多网关备份冗余，保证在一个网关失效情况下，10分钟内其他网关接管无线节点的通讯及控制工作； 3、通讯及工作电源：无线通讯4G+lora通讯值守功耗平均电流不高于5mA，可输出2路以上的12VDC电源，最大电流1A；连续阴天电池可以工作1个月以上； 4、防水等级：IP67 5、工作温度：-20～70摄氏度 | 套 | 122 |
| 2.2.2.2 | 太阳能供电系统 | 1.太阳能板供电模块：10W太阳能板； 2.内置电池：20AH锂电供电； | 套 | 122 |
| 2.2.2.3 | 设备立杆支架 | 高度不低于6米，含地笼 | 套 | 122 |
| 2.2.2.4 | 安装附件 | 电源线、信号线 | 批 | 122 |
| 2.2.3 | 土壤墒情站 |  |  |  |
| 2.2.3.1 | 作物全要素生长与水肥综合监测站 | 作物全要素生长和灌溉综合监测站是一种基于LoRaWAN通信的多传感器作物生长状况和土壤肥水综合监测站，它由一个物联网节点MFR-NODE-L2-13B外接6个SDI-12信号输出的传感器和1个模拟信号输出的传感器构成。 1、棉花氮营养状况监测仪： 波长范围：红光探测器650 nm，10 nm；近红外探测器810 nm，10 nm 测量视场角：180°（向上装置），40°（向下装置） 测量范围：2倍光照 防护等级：IP68 校准不确定性：±5% 测量指标：土壤湿度，土壤温度 通讯接口：SDI-12 2、棉花叶片叶面湿度监测仪： 测量指标：叶片湿度，叶片温度 测量范围：0~100%（湿度），-40~80℃ 准确度：±5%（湿度），±0.5℃（温度） 可重复性：<±3%FS 温度漂移：≤0.2%FS/℃ 线缆长度：1.5 m 防护等级：IP65 通讯接口：SDI-12 3、棉花冠层叶片果实霜冻监测仪： 测量范围：-50~70℃ 不确定性：0.1℃ (0~70℃), 0.2°C (-25~0℃), 0.4°C (-50~-25℃) 可重复性：<0.05℃ 长期漂移：低于0.2℃每年 平衡时间：10 s 响应时间：1s 工作环境：-50~70℃,0~100% 通讯接口：SDI-12 4、大田土壤墒情监测仪： （1）土壤温湿度传感器 工作原理：时阈透射技术（TDT），通过测量信号的透射时间来确定土壤相对介电常数εr， 再将εr转化为一个易于测量的频率。 测量范围：0-100% 测量精度：土壤湿度±1~3%，土壤温度0.2℃ 测量指标：土壤湿度，土壤温度 通讯接口：SDI-12 线缆长度：12 m 尺寸：18.2 cm × 3 cm × 1.2 cm （2）高精度土壤水分传感器 指标：土壤体积含水量（VSW%） 准确度：±1% 分辨率：0.01%（VSW%） 响应时间：小于0.5 s 信号输出：模拟信号 5、基于LoRa的物联网通讯节点： 供电：太阳能充电13.4 Ah，或锂电池外部直流电源 通讯模式：LoRaWAN/LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS 数据存储：除上述通讯外，还可通过板载SD卡，提供独立的数据记录功能 输入频率：0-100kHz 通信协议：MQTT和MQTT(S) 传输频率：>1s 防护等级：IP65 6、物联网节点供电系统 太阳能板尺寸：450 mm×350 mm×20 mm 最大输出功率：20W 7、棉花碳汇计量监测仪： 输出选项：原始温度0℃，热脉冲速度为60 cm3 cm-2 h-1液体速度为cm3 cm-2 h-1，液流单位为L h-1 测量范围：-10~60 cm3 cm-2 h-1 分度值：0.01 cm3 cm-2 h-1 准确度：0.5 cm3 cm-2 h-1 响应时间：120s 数据接口：LoRaWAN，USB、无线射频、2.4 GHz 功率：850毫安锂聚合物电池 电池寿命：24h或太阳能电池板不间断供电 充电电压：12V直流 功耗：667mA，2.5s 传感器尺寸：探针直径1.3mm，探针长度35mm，每个探针含两个热电偶 设备尺寸：长170mm，宽80mm，深35mm 8、茎流仪供电系统： 太阳能板尺寸：450 mm×350 mm×20 mm 最大输出功率：20W | 台 | 8 |
| 2.2.3.2 | 土壤三参数复合传感器 | 采用管状式结构设计，配置三层测量点；接触式湿度和盐分值测量，提高测量的准确性；具体参数如下： 1.采用无线 LORA 传输数据，同时支持 4G 数据远传 2.具有多种通信接口方式：TTL，RS485 3.支持标准：MODBUS、CJ-188 等通讯协议 4.供电电源：采用4AH：锂电池+1.2w太阳能供电方式，为设备保驾护航; 5.防护等级：IP68； 6.数据储存：采用外部存储器存储数据，断电不丢数，采集周期 1800秒/次 ； 7.功耗：<30mAH/天，无阳光补充下，满电可连续使用3个月以上； 8.湿度测量范围：0%-100%； 9.湿度测量精度：±5%； 10.温度测量范围：-55℃—+125℃； 11.温度测量精度：±0.5℃； 12.盐分测量范围 0.1‰ -4.0‰ 13.盐分测量精度 0.1‰ 14.工作环境温度：-40~80℃ 15.承受压力 1.0MPA 16.采用316不锈钢材料，和PVC材质，适合长期户外工况使用； | 套 | 35 |
| 2.2.3.3 | 安装附件 | 含电源线、信号线，配件 | 套 | 43 |
| 2.2.4 | 田间气象站 |  |  |  |
| 2.2.4.1 | 高精度气象综合站 | 高精度气象观测站是一种基于LoRaWAN通信的多环境要素监测站，它由一个物联网节点MFR-NODE-L2-13B外接4个传感器构成。 1、空气温湿度-蒸气压差传感器： 测量指标：气温、相对湿度、饱和水汽压、水汽压、饱和水汽压差、露点和蒸汽密度； 精度不大于1mm，支持蒸发量、降雨量参数 温度测量范围：-40℃~60℃ 温度精度：±2% 温度漂移：0.1℃ y-1 湿度测量范围：0~100% 湿度精度：±1% 湿度漂移：1% y-1 通讯协议：SDI-12 支持联网监测，数据上云 2、风速计： 测量指标：风速、风向 风速范围：0~60 m s-1 风速精度：±3% 风速分辨率：0.1 m s-1 风向范围：0°~360° 风向精度：±3% 风向分辨率：±1° 支持联网监测，数据上云 3、雨量计： 拦截直径：160 mm 节流孔尺寸：200 cm2 分辨率：0.2 mm 精度：±3%，~140 mm h-1 支持联网监测，数据上云 4、辐射计： 测量指标：太阳辐射 测量范围：0~2000 Wm-2 校正不确定性：±5% 精度：±1% 漂移：小于2% y-1 光谱范围：360~1120 nm 响应时间：小于1 ms 视场角：180° 温度响应：0.04±0.04%每℃ 工作环境：-40~70℃，0~100%RH 支持联网监测，数据上云 5、基于LoRa的物联网通讯节点 用于提供灵活的通信、传感器和电源选项，支持SDI-12、4个32位干接触点计算数字输入和4个单端型（2个差分）0-3V模拟输入。 6.供电：太阳能充电13.4 Ah，或锂电池外部直流电源 通讯模式：LoRaWAN/LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS 数据存储：除上述通讯外，还可通过板载SD卡，提供独立的数据记录功能 输入频率：0-100kHz 通信协议：MQTT和MQTT(S) 传输频率：>1s 防护等级：IP65 6、物联网节点供电系统 太阳能板尺寸：450 mm×350 mm×20 mm 最大输出功率：20W | 套 | 2 |
| 2.2.4.2 | 农田综合气象站 | 1、七参数气象，风速、风向、温度、湿度、大气压、辐射、雨量； 2、供电：3.7VDC@20Ah锂电，12VDC@10W太阳能板 3、工作温度：-35～70摄氏度 4、防水等级：IP67 5、无线通讯：4G 6、数据存储：存储内存不低于16M，不低于半小时存储一条数据，存储10年以上的数据，断电保存，可本地读取历史数据 | 套 | 5 |
|  | 安装附件 | 包含电源线、信号线、传感器安装托片 | 批 | 7 |
| 2.2.5 | 病虫害预防 |  |  |  |
| 2.2.5.1 | 农田智能杀虫装置 | 1.整体结构：采用不锈钢,符合GB/T4237； 2.能源配置：AC 220V，50HZ蓄电池：200AH；太阳能电池板：400W； 3.控制模式：光控，雨控，时控，分段时控、远程控制，可编程自动控制； 4.液晶显示屏：10英寸彩色液晶触摸平板电脑，搭载Android系统操作简单，可通平板电脑对产品进行控制模式设定、功能测试； 5.自动落虫机构：害虫通过特殊的落虫机构，进入烘烤系统后传送到拍照平台上； 6.虫水分离机构：具有自动排水的虫水分离机构，能有效将雨虫分离，箱体内不留明显积水； 7.害虫自动烘干功能：采用红外技术，定时自动对害虫进行烘干，确保虫体干燥不腐烂，有两个接虫仓，同时烘烤； 8.烘干温度控制：配有温度自动调节器，工作15分钟后达到85±5℃，烘干时间长度可以自行设置； 9.烘干杀虫效率：红外杀虫率>98%，虫体完整率>95%； 10.拍照平台：拍照平台为传送带结构，具有将害虫传送到接虫仓的功能，并具有自动清洁功能，自动清洁传送带上的残余虫尸骸，确保拍照背景清晰； 11.自动图像采集功能：通过工业相机，500W像素，定时采集害虫照片，上传到软件平台通过工业相机，2000W像素，定时采集害虫照片，上传到软件平台； 12.物联网软件平台：测报端将害虫照片等信息，通过无线网络传输到客户端(手机或电脑)，用户通过手机或电脑查看害虫照片、进行害虫分类识别、生成虫量趋势图等信息系统自动识别靶标害虫； 13.兼容性：具有物联网链接端口，可搭载气象、土壤等监测设备，并通过软件平台呈现监测数据； 14.具有自动转仓功能：设有8个接虫仓，周一到周日分天存放；可以实现自动转仓和手动转仓； 15.自动控制功能：晚上自动开灯，白天自动关灯(或根据时控）； 16.时段控制: 可根据靶标害虫生活习性规律，设定1-4个工作时间段； 17.防雷装置：有避雷针和接地装置；能够有效防止雷击； 18.具有断电记忆功能：断电后可将断电前的工作做完再开始新的工作； 19.功耗/寿命：测报灯功率：≤225W；待机功率≤5W；设计寿命不少于5年； 20.诱虫光源：18W黑光灯管（主波长为365nm）； 21.撞击屏：四块撞击屏互成90度角，单屏尺寸：长608mm±2mm、宽330±2mm、厚度不小于5mm； 22.灯管启动时间：≤5s； 23.绝缘电阻：2.5MΩ； | 个 | 5 |
| 2.2.5.2 | 太阳能杀虫灯 | 农田风吸式灭虫灯：无电网，不会触电、安全性高、无需清理电网，省力故障低，寿命长、对害虫尸体没损害、便于收集和分析、没有火花，不会有火灾隐患； 灯杆主体: 2.5米及以上不锈钢； 光源: LED宽光谱、太能板40瓦、蓄电池20Ah； | 套 | 47 |
| 2.2.5.3 | 安装附件 |  | 套 | 52 |
| 2.3 | 其他费用 |  |  |  |
| 2.3.1 | 数据流量卡 | 移动/电信/联通，支持4G/5G网络传输 | 张/1年 | 400 |
| 2.3.2 | 网络专线 | 移动/电信/联通运营商 | 处/1年 | 52 |

附件：投标书格式

## 第三部分 投标书

（附：投标书参考格式）

库车市政府集中采购

投 标 文 件

项目名称：KC—ZFCG—2023-G024

项目名称：库车市2023年第二批5.83万亩高标准农田（高效节水）建设智慧化农业设备采购项目

投标单位：××××××

法定代表人:××××××

二○二三×××年×月××日

附件一

投 标 函 格 式

致：库车市政府采购中心

根据贵方就库车市2023年第二批5.83万亩高标准农田（高效节水）建设智慧化农业设备采购项目，标书编号KC—ZFCG—2023-G024号招标文件，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人

(投标单位的名称)，提交下述文件。（除2、5）

- 投标报价表;

- 开标一览表（一份）

3、售后服务承诺书及计划;

4、投标保证金;（一份）

据此函，签字人兹宣布同意如下:

（1）按招标文件规定提供交付货物的投标总价为人民币(大写)                  元。

（2）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期满之前均具有约束力。

（4）同意贵方没收投标保证金的有关条款。

（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（6）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按合同约定的产品配置标准、供货时间、交货地点及时交货，并完成交付买方验收、使用。

（7）与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮编：

电话：                    电话：           （手机）

投标单位代表姓名（签字）

投标单位名称

公  章：

日 期：

附件二

委托授权书

本授权书声明：       （谈判人名称）的       （法人代表姓名、职务）授权      （被授权人的姓名、职务）为我方就“        ”项目谈判活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目谈判、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职 务：

单位名称：

代理人（被授权人）签字盖章：

职 务：

单位名称：

报价供应商名称： （公章）

日 期：

附件三

开   标   一   览   表

投标人名称：                                     单位：万元

项目名称：

招标编号：

| 招标编号 | 项目名称 |  | 合计价 | 交货期 | 售后服务 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价(大写) |  |  |  |  |  |  |

投标单位法人授权代表签字：

投标单位公章：

注： 开标一览表需分开报价且单独密封（不见面开标不需要单独密封）。

2、在开标一览表中，按第二章投标须知11.2条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标书不予接受。

附件四

投标报价明细表

（此表参照下表或者由各投标人自行编制填写，须包括详细价格，含运费、服务、培训、保险等费用。）

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 | 运费保险费 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计总价（万元） |  |  |  |  |

注明 ：

1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标单位法人授权代表人签字：                                                  投标单位公章：

附件五

规 格 偏 离 表

招标编号：                                      年   月   日

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标单位法人授权代表人签字：

投标单位公章：

附件六

合 同 条 款 偏 离 表

招标编号：                    年   月   日

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位法人授权代表人签字：

投标单位公章：

附件七

售后服务承诺书

该承诺书格式由投标商自行确定：

1.投标商报价应含其成本和相关的一切费用 ；

2.提供免费培训操作人员达到能够顺利操作；

3.按照采购方要求，执行一些政策性任务；

4.其他投标商认为必要的承诺内容。

请提供一份详细的售后服务承诺书和计划书。

投标单位法人或授权代表签字：                 投标单位盖章：

附件八

政府采购诚信承诺函

库车市政府采购中心：

我是                                公司的法定代表人                   ，我代表本公司郑重承诺：在库车市         项目实施中,近三年来的财务状况和近三个月来的缴纳税收和社会保障金记录良好。如本承诺内容不真实，我公司愿承担由此产生的一切后果和法律责任（被废标、被列入政府采购失信名单或承担由此造成利益相关方经济损失的赔偿责任）。

法定代表人：（签字）

或

委托全权代理人：（签字）

签署日期：  年   月   日

附件九 享受优惠政策情况

1.中小企业声明函（格式如下）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （  标的名称  ） ，属于（  采购文件中明确的所属行业 ）

行业；经销商为（  企业名称  ），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

2.（  标的名称  ） ，属于（  采购文件中明确的所属行业 ）

行业；制造商为（  企业名称  ），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

......

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函（格式如下）

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

3.监狱企业声明函

监狱性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

附件十

其他有利于投标的资料

投标人认为有必要提供的声明及文件资料（如有，须原件扫描件 ）