沙雅县政府集中采购

询 价 文 件

| 项目编号： | SYZFCG（JC）-2025013 |
| --- | --- |
| 采购项目： | 阿克苏地区沙雅中等职业技术学校采购“精品课”录播室设备项目 |
| 采购方式： | 询价采购 |

招标代理：沙雅县政务服务和公共资源交易中心

二○二五年七月

询价文件

项目名称：阿克苏地区沙雅中等职业技术学校采购“精品课”录播室设备项目

招 标 人（公章）：阿克苏地区沙雅中等职业技术学校

法定代表人（签章）：

联 系 人：李燕

联系电话：18699709712

招标代理机构（公章）：沙雅县政务服务和公共资源交易中心

联 系 人：赖清清

电  话：18699737911

地  址：沙雅县幸福路9号（金鹰广场5楼）

目  录

询价公告

询价邀请函

第一部分 报价供应商须知

第二部分 合同主要条款

第三部分 合同格式

第四部分 附件

第五部分 采购内容及要求

第六部分 评审原则及方法

注：询价文件中部分标“▲”且加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各报价供应商注意，并认真查看询价文件中的每一个条款及要求，因误读询价文件而造成的后果，招标人、招标代理机构概不负责。

# 询价公告

项目概况 阿克苏地区沙雅中等职业技术学校采购“精品课”录播室设备项目的潜在投标人应在新疆政府采购网-政采云平台获取采购文件，并于2025年7月17日16点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SYZFCG（JC）-2025013

项目名称：阿克苏地区沙雅中等职业技术学校采购“精品课”录播室设备项目

采购方式：询价

预算金额（元）：558300

最高限价（元）：558300

采购需求：

标项名称:阿克苏地区沙雅中等职业技术学校采购“精品课”录播室设备项目

数量:1

单位：批

简要规格描述：详见采购需求清单。

合同履约期限：合同签订后30个日历天

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.需落实的政府采购政策：

本项目不专门面向中小企业采购；

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）。

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（5）执行国家规定的其他政府采购政策。

（6）投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品。

（7）执行国家规定的其他政府采购政策。

- 3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件 （投标供应商报名截止时间）

时间：2025年7月14日至2025年7月16日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

四、响应文件提交

截止时间：2025年7月17日16:30（北京时间）

地点：政采云投标客户端

五、响应文件开启

开启时间：2025年7月17日16:30（北京时间）

地点：政采云投标客户端

投标文件解密时长：30分钟

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作响应文件，若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。

2、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

3、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

4、供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。

5、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6、本公告在新疆政府采购网、阿克苏地区公共资源电子招投标网、中国政府采购网同步发布，请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

- 特别提示：

- 1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

- 2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

- 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：阿克苏地区沙雅中等职业技术学校

地 址：阿克苏地区沙雅中等职业技术学校

联系方式：0997-8323687

2.采购代理机构信息

名 称：沙雅县政务服务和公共资源交易中心

地 址：沙雅县幸福路9号（金鹰广场5楼）

联系方式：0997-6770914

询价邀请函

：

阿克苏地区沙雅中等职业技术学校采购“精品课”录播室设备项目进行询价采购，我们诚恳地邀请贵单位参加报价，并按询价文件的要求编制响应文件，按时递交至政采云平台电子招投标系统。

- 1.项目编号SYZFCG（JC）-2025013

2.项目名称：阿克苏地区沙雅中等职业技术学校采购“精品课”录播室设备项目

3.采购内容：详见第五部分“询价项目概况”。

4.采购预算：详见第五部分“询价项目概况”

5.询价文件发布时间（报名的时间）：2025年7月14日-2025年7月16日（政采云平台报名成功后自行下载）

获取采购文件上午的时间：00:00-12:00（北京时间）；获取采购文件下午的时间：12:00-23:59（北京时间）

6.询价文件售价(元)：免费。

7.报价文件递交截止时间：▲2025年7月17日16：30(北京时间)

8.递交地点：政采云平台电子招投标系统

9.开标时间：▲2025年7月17日16：30

10. 集中采购代理机构：沙雅县政务服务和公共资源交易中心

地址：沙雅县幸福路9号（金鹰广场5楼）

电话：0997—6770914

联系人：赖清清

沙雅县政务服务和公共资源交易中心

2025年7月11日

第一部分 报价供应商须知

一、投标人须知前附表

| 1 | 采购人 | 阿克苏地区沙雅中等职业技术学校 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 集中采购代理机构 | 名 称：沙雅县政务服务和公共资源交易中心 地 址：沙雅县幸福路9号（金鹰广场5楼） 电 话：0997-6770914 |
| 3 | 采购项目名称 | 阿克苏地区沙雅中等职业技术学校采购“精品课”录播室设备项目 |
| 4 | 采购文件编号 | SYZFCG（JC）-2025013 |
| 5 | 资金来源 | 专项资金 |
| 6 | 最高限价 | 558300元 |
| 7 | 采购方式 | 询价采购 |
| 8 | 评审方法 | 最低评标价法 |
| 9 | 保证金 | 本项目不做要求 |
| 10 | 投标报价 | 不得超过询价文件中规定的最高限价； |
| 11 | 询价小组 | 由集中采购代理机构依法组建询价小组 询价小组人数：由 3 人及以上的单数构成，其中采购人代表 1 人（应当具备评标专家相应的或者类似的条件），专家 2 人； 评标专家确定方式：从阿克苏地区本级政府采购专家库随机抽取 评标场地及专家人数设置：主场（沙雅县公共资源交易中心评标2室）；副场（阿克苏地区公共资源交易中心评标7室）；主场1人（采购人代表），副场2人（正式专家2人） 询价小组推荐成交候选数： 3家 |
| 12 | 落实促进中小企业发展措施 | 本项目不专门面向中小企业预留，对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 13 | 质保期 | 不得少于2年 |
| 14 | 供货地点 | 采购人指定地点 |
| 15 | 合同履约期限 | 合同签订后30个日历天 |
| 16 | 联合体投标 | 本项目（否）允许联合体投标 |
| 17 | 响应截止时间 | 2025年7月17日16:30（北京时间） |
| 18 | 响应文件有效期 | 响应截止之日起90日历天 |
| 19 | 付款方式 | 分批次验收合格后付款 |
| 20 | 投标供应商资格条件 | 投标人资格条件、能力和信誉： 资格条件： 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 具有独立承担民事责任的能力：有效的营业执照；法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（投标人签章）； 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度财务审计报告（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表及财务状况总说明）； 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供履行合同所必须的设施设备及技术人员的证明材料或承诺函。 依法缴纳社会保障资金、税收的良好记录：提供本公告发布时间截止前六个月内至少1个月的社保证明（社保证明需加盖社保局公章），需有相关人员的社保缴纳明细，（包含法人或委托代理人）和依法纳税（完税证、缴款书、银行代扣（代缴）转账凭证均可）等材料的原件扫描件（依法不缴纳社保、税收的，还需提供依法不缴纳社保、税收的证明文件） - 供应商未被列入“信用中国”网站信用信息报告和国家企业信用信息公示报告、中国政府采购被列入严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）；（在“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） - 相互关联存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。 |
| 21 | 响应文件的要求 | 1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政府采购云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，在新疆政府采购网--下载专区下载--供应商客户端制作投标文件，并生成JMBS格式加密文件，在投标截止前上传至政府采购云平台。若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。 2、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。 3、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政府采购云平台电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政府采购云平台电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政府采购云平台客户服务热线95763进行咨询。 4、供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。 5、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS格式电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。 |
| 20 | 递交响应文件地点 | 政府采购云平台（政采云网上不见面开评标系统） |
| 23 | 开标时间和 地点 | 开标时间：2025年7月17日16:30（北京时间） 开标地点：本项目为不见面电子开评标项目，各投标供应商需登录政府采购云平台（政采云网上不见面开评标系统）参与本项目的开标、评标，本项目的开标、评标场地:沙雅县政务服务和公共资源交易中心开标评标室 备注：供应商需要使用CA锁，登录政府采购云平台电子投标客户端制作响应文件，将生成的“JMBS格式电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台” |
| 24 | 政府采购政策措施 | （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。 （2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。 （3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》 （国办发〔2007〕51号）。 （4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 （5）执行国家规定的其他政府采购政策。 |
| 25 | 投标人不得存在下列情形之一 | （1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （4）被依法暂停或者取消投标资格； （5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （7）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； （8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； （9）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的； （10）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |

二、说明

- 1.本次采购是依据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律及有关法规组织和实施的。

- 2.定义

- 2.1 本询价文件仅适用于本次采购项目。

- 2.2 “招标人”是指沙雅县政务服务和公共资源交易中心。

- 2.3 “供应商”是指按采购公告规定获取询价文件并参加采购项目的供应商。

- 2.4 “成交供应商”是指经过询价小组评审，符合本次采购要求的供应商。

- 2.5 “投标货物”是指各种形态、种类的物品，包括原材料、设备、产品、辅件配件、备品备件、培训服务或工程等标的物。

- 2.6 “服务承诺”是指为了保障项目顺利实施由供应商承担的货物的提供、运输、安装、调试及售前、售中、售后服务和供应商承诺的其它类似义务。

- 2.7 “产品缺陷”是指标的物的设计、原材料和零部件、制造、装配或说明指示等方面存在的潜在隐患或有碍产品安全或产品使用寿命等情形。

- 2.8 “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，以假充真，以次充好，承诺多兑现少，损害国家公共利益的行为。

- 2.9 “产品报价”是指供应商就采购文件《采购需求说明》规定的货物、服务（或工程）进行唯一报价，不得拆包（项）报价,并在报价表中注明其所提供商品的产品规格、生产厂家、品牌，报价中还应包括随配附件、备品备件、工具、送达指定交货地点各种费用和技术服务、技术培训、售后服务等所有费用的总和。

三、询价文件

- 1.询价文件由询价文件目录所列内容及相关资料组成。

2.质疑

供应商对询价文件可能存在的疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，供应商应以书面形式（包括信函、传真、下同）向招标人、招标代理机构提出质疑，招标人、招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关报价人或召开答疑会。

3. 取消

若采购项目发生取消的情况，由招标人、招标代理机构负责通知各潜在投标报价人。

四、报价文件的编制

- 1.报价供应商应认真阅读询价文件中所有事项格式、条款和技术规范等。▲报价供应商没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件各个方面做出实质性响应，导致报价被拒绝的风险由报价供应商自行承担。

- 2.▲报价供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次报价的。如发现报价供应商提供了虚假文件资料，其报价将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 3.响应文件的编辑

- 3.1 响应文件应以中文书写，行间不得插字、涂改和增删。

- 3.2 响应文件应按询价文件的构成顺序制作。

- 3.3 制作电子版响应文件时应将编辑页面设置为A4纸尺寸，封面按照响应文件封皮格式制作，编制响应文件目录、插入完整页码，具体样式附后。

- 3.4 电子版响应文件编辑完成后，供应商需将电子版响应文件转换为PDF格式文件，并在公告规定的开标时间前将电子加密响应文件上传至政府采购云平台投标客户端（政府采购云平台投标客户端下载地址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.744734903d5911ec80b1370c1c0d466e）。

- 3.5 未按以上标准制作响应文件的有可能被拒绝，其风险和法律责任由供应商自行承担。

- 3.6 响应文件中的文字表述不清、前后矛盾，导致非唯一理解的响应文件将被认定为废标。

- 4.响应文件语言及计量单位

- 4.1 响应文件及供应商与招标人就有关投标的所有来往的文字、函电统一使用中文。

- 4.2 响应文件中所使用的计量单位，除响应文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

- 5.询价文件的构成：

- 5.1询价文件由以下部分组成组成，并装订成册：

  - 报价函                                             （附件一）

  - 报价一览表                                         （附件二）

  - 分项报价表                                         （附件三）

  - 报价设备成套供货清单（不含价格）                   （附件四）

随机备品、备件和专用工具清单（如有）               （附件四）

  - 技术规格商务条款偏离表                             （附件五）

  - 资格证明文件：                                     （附件六）

a.法定代表人身份证原件或法定代表人授权书

b.供应商资格声明函

c.投标项目技术支持和售后服务承诺

d.无重大违法记录声明书

e.诚信投标承诺书

f.中小企业供应商《中小企业声明函》（若需）（详见附件）；

g.近三年业绩一览表

  - 报价供应商认为需要提供的其他技术资料（根据采购需求内容，包括项目总体概述及理解，投标供应商认为有关投标响应技术、商务等方面需说明的内容，各投标供应商可自拟）

3.2    ▲报价供应商可在报价文件中对采购货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相等于或优于询价文件中提出的相应要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中做出详细说明。

3.3    报价文件格式

报价供应商应根据询价文件中所提供的格式，内容按顺序编辑并上传至政采云投标系统。

- 4.     报价

- 4.1    ▲报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物价款，即货物的供货、税金、包装、运输、装卸、安装调试、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、材料等全部费用，实行固定费用总包干，报价供应商应根据上述因素自行考虑含入总价。

- 4.2    报价供应商必须按第四部分附件的报价一览表（统一格式）、分项报价表（统一格式）的内容填写产品单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

- 4.3    ▲报价供应商必须一次报出不得更改的价格，所有报价均以人民币报价。

- 4.4    ▲招标人、招标代理机构不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

- 4.5    招标人、招标代理机构要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

- 4.6    报价供应商所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应报价而予以拒绝。所有报价均为货物到买方指定地点最终报价。

- 4.7    最低报价不能作为成交的保证。

- 4.8    ▲自报价之日起 90 天内报价应保持有效。报价有效期短于这个规定期限的报价将视为非响应性报价而予以拒绝。

- 4.9    特殊情况下，在原报价有效期截止前，采购人可与报价供应商协商延长报价有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。报价供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致询价保证金不予退还。同意延长报价有效期的报价供应商不得修改报价文件。有关退还和不予退还询价保证金的规定在报价有效期的延长期内继续有效。

- 4.10   报价文件必须由法定代表人或其授权代表签署，▲报价文件如有修改和增删必须由法定代表人或其授权代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

- 4.11   报价文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其报价被拒绝。

- 本项目采用政采云网上不见面开评标系统招投标，无需提供纸质版投标文件。为满足计算机辅助评标需要， 所有投标人按采购文件规定提交电子投标文件。评标完成之后，前三名候选人按照招标人、招标代理机构要求提供相应份数的纸质文件和电子投标文件。

五、报价文件的递交

- 报价文件的递交

1.1    ▲报价文件必须在规定的报价截止时间前以电子报价文件的形式递交至政采云投标客户端。

- 报价文件的修改和撤回

  - 在报价截止时间前，报价供应商可以修改或撤回其报价，但不得影响采购活动的正常进行。

- ▲发生下列情况之一的报价文件将拒收:

- 在报价截止时间以后递交的报价文件；

- 未按照电子化采购相关标准递交的报价文件。

六、报价和评审

1.     询价小组

招标代理机构依法组建询价小组。小组成员在评审过程中必须严格遵守《政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规的规定。

2.     评标过程的保密性

报价后直至向成交人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向报价供应商及与评审无关人员透露。如果报价供应商在评审过程中试图向招标人、招标代理机构施加影响，其报价将被拒绝。

3.     实质性响应：

3.1    询价小组要审查每份报价文件是否实质上响应了询价文件的要求。实质上响应的报价应该是与询价文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。询价小组决定报价的响应性只根据报价文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.2    ▲实质上没有响应询价文件要求的报价将被拒绝，报价供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其报价成为实质上响应的报价。

4.     询价小组评审时发现价格、数量有误，将按下述原则修正：

4.1    报价时，报价文件中报价一览表（报价表）内容与报价文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

4.2    报价文件的大写金额与小写金额不一致时以大写金额为准。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

4.3    对任何有缺漏项或货物的报价将被视为其费用已包含在总价中，如成交，其报价不变；

4.4    ▲如果报价供应商不接受对其价格错误进行修正，其报价将被拒绝。

4.5   本项目预算总额：558300元，大于或等于预算的报价均为无效报价。

5.     澄清：

5.1    在评审期间，询价小组可以发送书面询标函的方式要求报价供应商对报价文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由授权代表签署，但澄清内容不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。拒不按要求对其报价文件进行澄清，说明或补正的报价供应商，询价小组可以否决其报价；

5.2    ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，报价供应商则被认为是“没有实质性响应询价文件要求”，其报价不进入下一步评审。

6.     ▲在对各报价供应商的报价文件进行评审时，报价文件有下列情况之一的，经询价小组认定后按无效报价处理：

（1）投标文件未按询价文件要求加盖单位公章的；

（2）无法定代表人签字（盖章）或其授权代表签字（盖章）的；

（3）明显不符合询价文件中主要技术规格、技术标准的；

（4）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（5）投标文件中提供虚假材料、技术指标及参数；

（6）商务报价超过采购预算的；

（7）投标代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（8）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（9）与其他投标供应商恶意串通；

（10）询价小组认定不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的。

      - 评审过程中遇到特殊情况，由询价小组遵循“公开、公正”原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

8.     确定成交候选人

8.1    本次采购由询价小组确定成交候选人。

8.2    ▲询价小组根据符合采购需求、质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，入围的报价供应商按照报价由低到高顺序依次进行排名。最大限度地满足询价文件中规定的实质性响应要求且报价最低的报价供应商，将被推荐为第一成交候选人。最大限度地满足询价文件中规定的实质性响应要求且报价次低的报价供应商，将被推荐为第二成交候选人。

8.3    排名第一的成交候选人放弃成交；因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，招标人、招标代理机构审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人、招标代理机构可视具体情况确定是否由排名第二的成交候选人为成交人。

9.     采购人根据询价文件、中标人的投标文件、合同等材料组织验收，并严把质量关。

10.    招标人、招标代理机构对成交结果不做任何解释，也不保证最低价成交。

11.   评审细则详见第六部分“评审原则及方法”。

七、授予合同

- 询价小组确定的成交候选人在“新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）”上公告，各报价供应商对评审结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向招标人、招标代理机构进行投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

- 中标（成交）通知书

  - 中标（成交）人确定后，招标人、招标代理机构将向其发出中标通知书。

  - 中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

- 签订合同

  - 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

  - 在签订合同前，采购人有权在总价不变的前提下要求成交单位对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果成交单位无合理理由拒绝调整，其成交资格将被取消，询价保证金将不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

  - 拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其询价保证金将不予退还。

5.     履约保证金

5.1    履约保证金的金额详见“第五部分 采购内容及要求”中各标段的参数，签订合同时另有约定的从其约定。

5.2    履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

5.3、其它事项

5.3解释权

5.3.1本招标文件是根据中华人民共和国合同法和参照国际惯例编制，解释权属本招标机构。

6、通讯地址：新疆沙雅县公共资源交易中心一楼

6.1所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

招标机构：沙雅县政务服务和公共资源交易中心 电话/传真：（0997）6770914

第二部分 合同主要条款

- 定义：

本合同下列述语应解释为：

  - “合同”系指买卖双方签署的，合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

  - “合同价”是指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款（工地价）。即货物的供货、税金、包装、运输、装卸、安装调试、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、材料等全部费用，实行固定费用总包干，报价供应商应根据上述因素自行考虑含入总价。

  - “货物”是指根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械和其它材料。

  - “服务”是指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

  - “现场”是指合同项下货物将要进行安装运行的地点。

  - “验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

- 标准

  - 本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在询价文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

  - 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 专利权

  - 卖方应保证，买方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。卖方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

- 包装要求

  - 除合同另有规定外，卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和地区气候特点、以及露天存放问题。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

  - 每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

- 装运标记

  - 卖方应在每一包装箱相邻的四侧用不可擦除的油漆以醒目的中文字样标注下列标记：

- 收货人

- 货物名称和箱号

- 合同号

- 发货标记（唛头）

- 到达站或到货地点

- 外型尺寸（长×宽×高用厘米表示）

- 毛重/净重（用公斤表示）

  - 如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在包装箱的两侧用中文和国际贸易通用的运输标记标注，“重心”和“吊装点”以便装卸和搬运。同时根据货物的特点和运输的不同要求，卖方还应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“防潮”、“此端向上”、“请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

- 交货：

  - 交货地点：业主指定地点。

  - 交货时间：详见各标段的详细要求，如无标注则要求成交供应商须在合同签订后10个工作日内完成供货。签订合同时另有约定的可从其约定。

  - 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

  - 在现场交货条件下，卖方在货物发运前3天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知买方。

  - 如因卖方延误将上述内容用传真形式通知买方，由此引起的一切损失应由卖方承担。

  - 付款方式

  - 详见各标段的详细要求。无特殊注明的，付款方式为：在货物供应齐全且完成配送、验收合格后，买方向卖方一次性支付合同价款的100%。签订合同时另有约定的从其约定。

- 技术文件和资料

  - 提供技术文件和资料的种类和数量在本询价文件第五部分《采购内容及要求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

  - 如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将这些文件、资料补齐。

- 质量保证

  - 卖方所提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的，要求是全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

  - 根据买方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。卖方在收到通知后，应在规定期限内，用与报价时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

  - ▲合同项下货物质量保证期为自货物通过最终验收，向买方移交之日起开始计算。询价文件中无特殊规定的，该货物质量保证期为原厂默认质保期。在保修期内所产生的相关费用由卖方承担，合同内的所有产品要求卖方提供上门服务。（询价文件另有规定除外）。

- 卖方履约延误

  - 卖方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

  - 在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

  - 除了合同条款中不可抗力的情况外，除买方同意延误并不收赔偿费外，卖方延误交货或提供服务将按合同条款11条规定被收取误期赔偿费。

  - 所有提供的设备交货、安装、调试及验收都应服从买方的统一安排。

- 误期赔偿费

  - 除不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之五（5%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。

- 不可抗力

  - 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

- 税费

  - 根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切费用由买方承担。

  - 根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

  - 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由卖方承担。

- 违约终止合同

  - 买方在卖方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

- 卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

- 卖方未能履行合同规定的任何其他义务。卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达卖方时合同即行解除。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

  - 如果买方根据上述第14.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

- 双方责任

  - 买方

- 按合同规定向卖方支付货款。

- 组织对货物的验收。

  - 卖方

- 按合同要求提供货物和服务。

- 对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

- 争端的解决

  - 合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

  - 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

  - 仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

  - 在仲裁期间，除正在执行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

- 转让和分包及产品不可替代

  - 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

  - 产品不可替代，卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

- 适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 合同生效及其他

  - 合同应在双方签字盖章后开始生效。

  - 本合同一式肆份，（其中正本贰份，副本贰份）双方各执贰份，具有同等效力，合同签订后，卖方应将合同原件送采购中心备案。

  - 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

第三部分 合同格式

新疆阿克苏地区沙雅县               政府采购合同书

供方：                                        签订地点：

需方：                                        货物采购编号：SYZFCG--2025--

为规范政府采购行为，切实保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定以及沙雅县政府采购招投标文件的有关条款，依据中标通知书签订本合同，并共同遵守。

- 标的内容及要求：

| 品 名 | 规格及参数 | 生产 厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |  | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写） |  |  |  |  | 合计 |  |  |  |

二、质量标准及保修期限：按国家有关质量标准规定及生产厂家产品质量保证承诺书和售后服务承诺条款执行。保质期为    年，保修期为   年，保换期为     年，一律按供货时间为起止时间。

三、供货时间、交（提）货地点及方式：合同签订日后      天即     年  月  日前供货。交（提）货地点为买方指定地点 ，交（提）货方式为送货上门。

四、相关费用负担：运费、装卸费、安装调试费用由供方负担。

五、随机的必备品、配件、工具及证件资料按随货清单交验。

六、验收标准及提出异议时间：需方指定专业技术人员在供方交货人员的指导下，现场开箱试用验收，需方认为合格应在《沙雅县政府采购验收单》上签字验收，并加盖公章确定，如验收认为不合格或有相关缺陷，需方应在    日内提出异议，供方应在    日内以文字方式向需方解答，并将结果以文字方式报送县政府采购办备案。

七、结算方式及期限：合同签订之日需方预付合同总价的    ％，货物交付使用并出具《沙雅县政府采购验收单》，同时提供正式发票后，支付合同总价     ％，余款待正常使用后         付清。

八、违约责任：违约均按《中华人民共和国经济合同法》 、《中华人民共和国政府采购法》有关规定执行，供需双方当事人也可另行约定。

九、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解：协商或调解不成的，依法可向合同签订地人民法院起诉。

十、其他约定事项：

十一、本合同须供需双方签字、盖章后生效。合同内容如国家法律、法规及政策另有规定的，按其规定，本合同为供应商与采购单位买卖合同，一式三联，供方、需方、政府采购中心各一联。

沙雅县政府采购管理办公室监督电话：0997－8322317              联系人：杨玲

供方（公章） 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 开户银行帐号： 经办人： 联系电话：; 需方（公章） 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 开户银行帐号： 经办人： 联系电话：. 邮编： 合同签订日： 年 月 日

第四部分 附件

### 附件一 报价函

报  价  函

致：沙雅县政务服务和公共资源交易中心：

根据贵方为             项目（项目编号：            ）的报价邀请，我方           　　（报价供应商名称）作为报价供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本报价的一切事宜。

在此提交的报价文件中，包括如下内容，并已加密上传：

（—）按“报价供应商须知”要求编制的报价文件；

我方己完全明白询价文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本报价文件的有效期自报价标截止日起 90 天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了询价文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的报价时间之后，报价供应商在报价有效期内撤回报价，其询价保证金将不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果成交，将保证履行询价文件以及询价文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本报价有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

报价供应商名称（加盖公章）

法人代表或

授权代表（签字）

日      期

### 附件二 报价一览表

报价一览表

项目编号：                                                   （价格单位：元人民币）

| 项目名称 | 交货时间（日历天） | 交货地点 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写）¥： |  | （小写）¥： |  |

附注： 1. 报价一览表作为唱标和询价小组评审的重要依据。

2. 报价供应商可按以上表格形式进行复制。

3. 此栏内总价应与附件三“分项报价表”中合计总价相一致。

4. ▲不提供报价一览表将被视为没有实质性响应询价文件。

报价供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 附件三 分项报价表

### 分项报价表

项目编号：                                                         （价格单位：元人民币）

| 项目 | 货物名称 | 参数要求 |  | 数量 | 单价 | 总价 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 第三方检测费（如有） |  |  |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 （应与报价一览表中总价相一致） |  |  |  |  |  |  |

附注：1.每个标段请单独编制本表。

2.报价文件必须明确主要产品的品牌、规格型号、性能指标等内容。不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应询价文件，货物名称按采购设备清单内容填写。

3.此表的合计总价应与附件二“报价一览表”总价相一致。

4.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

5.“设备总价”不应包含：运杂及保险费及其他相关费用。

报价供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 附件四

（1）报价设备供货清单及技术响应表

（不含价格）

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 报价设备品牌型号、技术参数、售后服务（含免费保修期） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |

附注：1. 每个标段请单独编制本表。

2. 本表必须根据第五部分“采购内容及要求”的第二点“采购内容及要求”中各个标段的参数内容详细填写及说明，除清单内容外的设备，供应商可增项。

报价供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年     月     日

（2）随机备品、备件和专用工具清单（如有）

项目编号：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

附注：每个标段请单独编制本表。报价供应商可按以上表格形式进行复制。

报价供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日  期：  年  月  日

附件五

| 设备主要技术参数及功能偏离表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 招标要求的 主要技术参数 及功能 | 投标人所报的 主要技术参数 及功能 | 偏离部分及偏离度 （正偏离或 负偏离） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |

投标人名称(加盖公章)：

全权代表(签字)：

日　期：   年  月  日

### 附件六 资格证明文件

资格证明文件

（1）法定代表人授权书

沙雅县政务服务和公共资源交易中心：

（投标供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的                         (招标项目名称、编号）的采购活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜，我单位对被授权人的签名承认并负全部责任。

法定代表人(签字)：

投标供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表（签字或盖章）：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

（2）供应商资格声明函

一、投标人概况：

1、注册地址：

2、成立日期：

3、注册资金：

4、单位性质：

5、开户银行的名称和地址：

6、隶属关系：

7、服务体系设置情况简介：

8、目前生产（销售）的主要产品简介：

9、年生产（销售）能力

10、职工（雇员）人数：

其中：（1）高级技术人员人数：

（2）中级技术人员人数：

二、财务状况统计表

| 项目年份 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总 资 产（元） |  |  |  |
| 流动资产（元） |  |  |  |
| 固定资产净值（元） |  |  |  |
| 总负债（元） |  |  |  |
| 短期借款（元） |  |  |  |
| 销售收入（元） |  |  |  |
| 利润总额（元） |  |  |  |

三、投标人认为需要声明的其它情况

我单位保证以上声明内容真实、准确。否则，我单位愿意承担由此产生的一切经济责任和法律责任。

供应商全称：                    （加盖单位公章）

签署日期：        年     月     日

（3）投标项目技术支持和售后服务承诺

（投标人自行填写）

（主要内容应包括，但不仅限于下列内容）

1、投标供应商应当分别列明投标货物免费质量保证期限_____年，在免费质量保证期（包修、包换、包退）内能够提供的技术支持办法和服务方式、服务内容以及维护维修的解决方式（上门维修、报修、送修等），如果招标人需要增加投标货物免费质量保证期，其续保价格每年         元。

2、投标供应商应分别列明免费质量保证期外的服务年限_____年；维护维修的电话、联系人、响应服务时间、到达现场时间以及维护维修完成时限（天）。

3、投标供应商应列明在货物免费质量保证期外技术支持和相关服务收费标准，零 (部)备件取得方式及取费标准。

4、投标供应商应列明生产厂家现在实行的售后服务和技术支持的方式、方法、内容，以及在阿克苏地区设置的售后服务网点、地址、联系电话等。

5、投标供应商应分别列明投标物品的装箱清单及物品及产品开箱不合格处理方法。

6、投标供应商应列明违反售后服务承诺的赔偿责任。

7、投标供应商应列明产品的质量或服务投诉电话（公司/厂方）。

法定代表人：         （签字）

或

委托全权代理人：     （签字）

签署日期：    年   月   日

（4）诚信投标承诺书

沙雅县政务服务和公共资源交易中心：

我公司参与                          （项目名称、编号）投标，本公司郑重承诺：

1、自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定；

2、报价文件中所提供的材料及技术参数真实有效，不存在虚假应标；

3、我司提供的所有产品均为原厂生产的正规渠道产品。

我公司若违反上述承诺，愿接受取消报价（成交）资格及其他任何形式的处理。

报价供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日 期：  年  月  日

附注：▲本承诺书格式不得修改。

（5）中小微企业声明函（若需）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管 理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项 目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的 具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）。制造商为 （企业名称），从业人员 人，年营业收入为 万元，资产 总额为 万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）。

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的 情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应 责任。

- 供应商名称（盖章）：

- 签署日期：

- 备注：

- 1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立的企业可不填报。

- 投标企业按照新疆维吾尔自治区财政厅《关于落实好政府采购支持 中小企业发展的通知》（新财购 〔2022〕22 号），明确说明企业类型为中型企业或小型企业或微型企业，不得用中小微企业简单概括，否则，后果自负。

（6） 近 三 年 业 绩 一 览 表

| 序号 | 使用单位全称 | 合同金额 | 完成时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：1、投标供应商应填写与招标项目相一致或相类似的销售业绩。所有业绩应提供《买卖合同》或中标通知书复印件并附在此业绩表之后。

2、业绩不实而造成的废标，由投标供应商自行承担

3、此表如填写不完内容，可另附页。

法定代表人：         （签字）

或

委托全权代理人：     （签字）

签署日期：    年   月   日

（7）报价供应商认为需要提供的其他技术资料

附件七  报价文件封面

阿克苏地区沙雅中等职业技术学校采购“精品课”录播室设备项目

（项目编号：SYZFCG（JC）-2025013）

投

标

文

件

报价供应商名称：             （加盖单位公章）

联系人：

联系电话及手机：

年　 月   日

第五部分 采购内容及要求

一、总则

- 本技术规格书只是设备及安装的一些原则性规定，并不是详尽的要求，供应商有责任对该工程设计符合技术规格书要求负责。

- 采购的设备所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。

- 供应商应根据询价文件所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来报价。希望供应商以精良的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

- ▲报价供应商必须对每个标段的产品（货物）进行报价。各标段的报价均应当包括设备的供货、安装调试、技术服务及售后服务等。

- 供应商所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确。报价供应商对询价文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

- 成交供应商所供设备质量保修期应自货物验收合格并交付使用后开始计算。

- 采购内容（清单）要求提供的证明材料，所有投标供应商均应提供，未提供或未完整提供的视为未有效响应采购文件。

- 本项目预算总额：558300元，大于或等于预算的报价均为无效报价。

- 采购内容：

项目采购需求

- 一、项目名称

阿克苏地区沙雅中等职业技术学校精品录播室设备采购项目

- 二、项目性质及要求

新建项目，要求本项目内的软硬件均采用国产硬软件。

- 三、项目建设单位

阿克苏地区沙雅中等职业技术学校

- 四、项目背景

在职业教育数字化转型浪潮下，国家推进"职业教育信息化2.0"战略，要求以技术赋能教学升级。中职学校传统教学存在资源共享不足、评估主观性强等问题，难以满足高素质技能人才培养需求。建设精品录播室成为推动教学创新、提升质量的重要举措。

- 五、建设必要性

提升教学质量与教学改革：录播系统能够真实记录教师的教学过程，为教师提供自我反思和教学改进的依据。同时，通过观看优秀教师的教学视频，教师可以学习借鉴先进的教学方法和教学模式，促进教学改革和创新。此外，学生可以在课后通过观看教学视频进行复习和自主学习，满足个性化学习需求，提高学习效果。

促进教育资源共享与均衡发展：沙雅县地域广阔，学校之间的教育资源分布不均衡。通过建设录播系统，学校可以将优质的教学资源录制下来，进行编辑和整理后上传至教育资源平台，实现校际之间的资源共享。这有助于缩小城乡之间、校际之间的教育差距，促进教育公平和均衡发展。

加强师资队伍建设：录播系统为教师培训提供了新的途径和方式。学校可以组织教师观看教学视频，开展教学观摩和研讨活动，促进教师之间的交流与合作，提高教师的教学水平和专业素养。同时，学校还可以利用录播系统开展远程培训，邀请专家进行在线指导，拓宽教师的培训渠道，降低培训成本。

- 六、建设内容

精品互动录播教室建设：建设具有高清录制、实时直播、远程互动、智能导播等功能的精品互动录播教室1间。教室内配备先进的多媒体教学设备、互动教学设备和录播设备，能够满足各种教学模式和教学方法的需求。

常态化录播教室建设：建设能够自动录制、存储和上传教学视频的常态化录播教室1间。实现全校主要教学场所的全覆盖，确保日常教学过程能够得到全面记录和积累。

教学资源管理平台建设：开发一个集教学资源录制、编辑、管理、共享和应用于一体的教学资源管理平台。平台应具备用户管理、资源分类、在线播放、下载、评论、推荐等功能，方便师生对教学资源进行访问和使用。

教师信息化教学能力提升：通过开展教师培训、教学研讨、教学竞赛等活动，提高教师的信息化教学意识和能力。使全体教师能够熟练掌握录播系统的操作方法，能够运用信息化教学手段开展教学活动，提高课堂教学质量。

- 七、预期成效

丰富教学资源：通过录播系统的建设，将大量积累学校的教学视频资源、课件资源和教案资源，丰富学校的教学资源库，为师生提供更加丰富多样的学习资源。

提高教学质量：录播系统为教师提供了自我反思和教学改进的工具，有助于教师不断提高教学水平。同时，学生可以通过观看教学视频进行复习和自主学习，提高学习效果，从而整体提高学校的教学质量。

促进教育公平：通过教学资源的共享和传播，使学校不同校区、不同班级的学生都能够享受到优质的教学资源，缩小城乡之间、校际之间的教育差距，促进教育公平。

提升学校管理水平：常态化录播教室可以实现对教学过程的实时监控和管理，为教学质量评估、教学督导和教学管理提供客观依据，有助于提升学校的管理水平和管理效率。

- 八、资金预算

项目预算资金总额约55.83万元，资金支付方式，以签订合同为准，分批次支付。

- 九、规划总平图和设计效果图

“精品课”录播室设备清单

| 序号 | 系统名称 | 设备 名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、高清互动教学系统(一) | 高清录播主机 | 一、整体设计 1.主机架构：整体采用嵌入式设计、非PC与服务器工作站等架构，以保障系统运行稳定、安全。且为方便设备部署，避免屏幕动态变化影响学生课堂专注力的情况，主机需为标准1U机架式设计，机身非壁挂且不存在大面积显示屏； 2.高度集成：主机需同时具备录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动多功能于一体； 3.优质性能：主机采用ARM架构处理器同时内置GPU与NPU协处理器，CPU核心数≥8，核心主频≥2.4GHz； 4.工作噪声：主机在正常工作状态下的生产噪声不高于20dB(A)； 5.工作功率：要求整机正常工作状态下功耗不超过50W； 6.视频接口：数字视频接口D-Video（RJ45）≥5，HDMI 输入≥2，HDMI 输出≥2路，分辨率均支持1080P@30fps； 7.音频接口：要求主机支持线性音频输入与数字音频输入，要求Line in接口≥2，Line out接口≥2，数字音频接口D-Mic（RJ45）≥6； 8.网络接口：RJ45≥1，支持100/1000M网络自适应及IPv4、IPv6双协议栈； 9.控制接口：RJ45≥2，支持RS232串行通信协议进行外接控制； 10.外设接口：USB2.0≥2，可用于连接U盘等外设； 11.系统存储≥2T，保障设备的正常运行与录制视频文件的本地存储； 12.视频一线通：支持摄像机与主机之间仅通过一根双绞线即可同时实现供电、控制和视频信号的同步传输，不接受使用转接器的方式； 13.音频一线通：支持麦克风与主机之间仅通过一根双绞线即可同时实现供电和音频信号的采集，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输； 14.视频录制：兼容标准H.264视频编解码能力，要求支持1080P@30fps、720P@30fps，以及AAC音频编解码协议标准且内置音频处理功能； 15.数字视频传输：支持对同品牌高清摄像机实现基于RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，支持摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需编解码、无画质损耗并实现≤100ms的声画同步，保障录制视频效果； 16.AI边缘计算：要求录播主机支持AI人工智能课堂行为分析能力，无需添加任何设备即可实现基于课堂上师生的行为、表情、语音等相关数据，同时可以根据教学行为完成教师与学生的全景特写画面全自动跟踪切换； 二、功能设计 17.系统架构：软件需采用B/S架构设计，支持通过浏览器即可进行管理配置与操作，而无需额外安装客户端或APP； 18.AI全场景跟踪：录播内置跟踪算法且跟踪功能基于AI人工智能技术无需额外增加图像定位主机或摄像机即可实现多机位的全自动跟踪切换； 19.画面同步：要求录播主机配套同品牌摄像机支持在多机位接入的情况下所有画面高度同步。在多画面布局以及多流录制、多流直播的使用场景下不同画面保持高度同步，满足最佳的使用体验； 20.中英双语：需支持中英双语版本切换，适合不同用户的应用需求。要求通过网络导播界面即可便捷切换，无需进行更改授权、系统升级等复杂操作； 21.上电模式：需支持通电模式选择，实现主机通电后自动进入相应模式，包含但不限于自动开机、开机且休眠、不开机等模式； 22.版本管理：支持查看系统软件版本，提供离线文件升级、网络在线升级和定时自动升级三种升级方式，且支持导出和导入系统配置文件； 23.安装信息：支持填写设备的安装信息，包括位置、所在学校、安装地点、联系人等； 24.休眠唤醒：需支持定时休眠唤醒功能，提供精确到秒的自定义时间设置，可以单独设置是否定时休眠或者定时唤醒； 25.权限管理：需支持对主机后台设置管理员用户与普通用户两种使用权限，普通用户无法进行相关参数与配置修改； 26.系统状态：支持在导播界面实时查看主机当前CPU温度、磁盘空间占用情况、视频录制的参数配置和正在录制的视频时长与大小等信息； 27.UVC/UAC功能：要求主机具备通过USB口直接输出音视频信号的能力，实现便捷的视频会议软件接入； 28.学生学情分析：要求主机具备学生AI分析能力，可提供学生视频分析数据包括检测时间、人像数据、行为数据以及出勤情况等数据； 29.教师教情分析：要求主机具备教师AI分析能力，可提供教师区域统计、教师位置坐标等维度的数据分析； 30.智能音频处理：支持音频采样率的设置，且支持AGC自动增益、ANS噪声抑制、EQ均衡、AEC回声抑制等音频处理功能； 31.录制码流：支持主码流和子码流的高低双码流录制，且支持自定义清晰度、帧率、码率和I帧间隔，支持动态比特率或静态比特率两种模式； 32.存储管理：需支持录像文件循环覆盖功能，开启循环覆盖功能后，录播硬盘在已存储90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件以应对录制频率比较高的情况； 33.标签设置：需支持视频信号源标签设置，对摄像机实时拍摄信号、HDMI高清输入信号均可自定义名称标签，为导播控制与编辑灵活性提供便利； 34.多场景音频：需支持录制模式和互动模式的独立音频场景设置，针对无线MIC和多媒体等不同设备类型，进行场景化的音频参数设置； 35.跟踪自定义：要求支持根据实际喜好，自定义AI跟踪逻辑下所切换的画面信号，且支持双分屏、画中画等布局； 36.AI板书分析：基于AI技术、深度学习算法和图像处理能力，支持对教师在黑板上的板书内容实时识别并进行电子化处理，实现板书内容浮现在拍摄对象身前的效果并可实时环出至大屏进行观看； 37.智能板书拍摄：要求板书AI分析能力兼容各类传统教学黑板与智慧互联黑板，并可实现人物半透明与不透明处理，摄像机无惧人物遮挡正向拍摄安装不受限； 38.智能色彩增强：要求实现基于AI技术的板书笔迹智能色彩增强处理，满足白色、黄色、蓝色、红色、绿色等不同颜色的彩色笔迹色彩还原与笔迹增强； 39.互动能力：要求内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用。同时也需支持会议互动模式，创建或加入大规模视音频实时互动； 三、其他要求 40.要求主机与视频资源管理平台、高清摄像机设备为同一品牌； 41.平台对接：支持FTP文件传输协议，主机录制生成的视频文件与应用平台实现自动归档上传； 42.提供该产品的具有CNAS标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章。 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 |  | 录播管理软件 | 1.软件架构：支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。 2.录制控制：支持录制、暂停、停止等基本功能操作，实现全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 3.录制管理：支持高低码流同步录制，支持电影模式和资源模式录制，实现复合画面、每个摄像机画面及电脑课件画面的独立封装和点播。支持自定义录制分辨率、帧率和码率，最高支持1080P@30fps，码率支持512kbps到40Mbps可设。 4.分段录制：支持分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。提供软件功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 5.同步录制：支持USB接口插入U盘，实现本机和U盘同步录制功能，录制完毕后同时另存为一份录像文件到U盘中。 6.面板管控：Console接口支持接入控制面板，对录播设备进行唤醒、录制管理。 7.视频环出：2路以上HDMI信号同步输出，录课模式下实时环出录课画面，双流互动模式下支持双HDMI输出分别实时环出互动主、辅流画面。 8.音频处理：内置音频处理功能，包括混音、EQ均衡、回声抑制等。 9.跟踪功能：基于图像识别分析技术，结合定位分析装置实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪功能。包括教师走动、授课特写、课件跟踪、学生起立等场景。课件电脑跟踪支持“鼠键触发检测”和“图像变化检测”两种自动跟踪方式，可自定义电脑信号呈现保留时间。 10.跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。 11.互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫。 12.互动创建：支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。支持对每台录播设备自动分配纯数字短号，可以通过短号直接呼叫录播设备创建互动。 13.互动方式：提供“授课”和“会议”两种互动模式，其中“授课”模式贴近实际同步课堂教学场景，听课端观看的互动画面有主讲端控制。支持将主讲老师和课件信号双分屏或画中画模式共享给听课端观看。 14.互动画质：录播主机双向互动过程中，在4Mbps带宽下可实现1080P@30FPS画质，支持网络自适应功能。 15.互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。 16.双流互动功能：互动时听课端设备支持将教学场景及教学课件画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示到两个显示设备中。 17.直播管理：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持≥3路RTMP同步推流，可从接入的摄像机信号和电脑信号中选择自定义每路推流信号源，实现多流直播。 18.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。 19.视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 20.文件上传：支持与资源平台无缝对接，录播设备通过FTP传输协议将录制视频文件自动上传至平台。 21.本系统采用国产软件。 | 点 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 |  | 录播导播软件 | 1.导播方式：提供本地导播和网页导播多种导播方式，支持外接导播摇杆控制台进行导播操作。 2.导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 3.跟踪方式：支持手动、全自动、半自动三种跟踪导播方式，可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。 4.信号切换：支持摄像机和HDMI信号的实时预览，支持点击切换录制画面。 5.鼠标定位：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 6.云台预置位：支持云台摄像机预置位的预设和调用功能，每个云台摄像机至少支持8个以上预置位功能。 7.布局设置：支持自定义布局设置，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 8.字幕台标：支持字幕和字幕背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；支持上传台标，自定义台标位置。 9.本系统采用国产软件。 | 点 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 |  | 高清摄像机 | 尺寸≥1/2.5英寸； 2.像素：有效像素≥800万； 3.变焦：要求支持自动和手动变焦，光学变焦倍数≥22倍； 4.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0°~94.2°/s，垂直转动速度范围不少于1.0°~74.8°/s； 5.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议； 6.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1； 7.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1； 8.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出； 9.音频接口：Linein输入口≥1； 10.USB接口：要求具备USBType-A≥1； 11.协议支持：要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求； 12.背光补偿：要求具备背光补偿功能； 13.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB； 14.一线通：要求与搭配的录播主机实现基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输； 15.高效数据传输：支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动； 16.AI跟踪：要求内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪； 17.跟踪逻辑自选：要求支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置； 18.交叉识别：需支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况； 19.AI抗干扰：支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响； 20.PTZ自适应：需支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整； 21.电源支持：支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式； 22.要求摄像机与录播主机为同一品牌。 | 台 | 5 | 工业 |
| 5 |  | 高清摄像机管理软件 | 1. 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。2. 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。3. 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。4. 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。5. 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。6. 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。7. 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。8. 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 点 | 5 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 |  | 教师定位分析仪 | 1. 扫描方式：逐行扫描2. 输出帧率：30fps3. 摄像元件：1/3 " 4. 有效像素：1920（H)×1080（V)5. 最低照度：0.3Lux6. 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 | 台 | 1 | 工业 |
| 7 |  | 学生定位分析仪 | 1.扫描方式：逐行扫描2.输出帧率：30fps3.摄像元件：1/3 " 4.有效像素：1920（H）×1080（V）5.最低照度：0.3Lux6.通讯方式：RJ-45，支持POE供电 | 台 | 1 | 工业 |
| 8 |  | 板书定位分析仪 | 1. 扫描方式：逐行扫描；2. 输出帧率：30fps；3. 摄像元件：1/3 " 4. 有效像素：1920（H)×1080（V)；5. 最低照度：0.3Lux；6. 通讯方式：RJ-45，支持POE供电； | 台 | 1 | 工业 |
| 9 |  | 教师定位分析软件 | 1.采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理；2.采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接；3.支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。4.支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果；5.支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。6.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 | 点 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 10 |  | 学生定位分析软件 | 1.采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理；2.采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接；3.支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面；4.支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄；5.支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面；6.支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果；7.支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域；8.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象；9.提供学生定位分析相关软件著作权登记证书复印件。 | 点 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 11 | 一、高清互动教学系统(一) | 板书定位分析软件 | 1. 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理；2. 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接；3. 支持板书行为跟踪拍摄，当老师书写板书是自动切换为板书特写画面；4. 支持板书画面大小、位置的自定义调节；5. 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果；6. 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域；7. 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 | 点 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 12 |  | 数字音频矩阵 | 1.48K采样率，高速DSP处理芯片。 2.内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音，无需额外另配功放设备。 3.至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入；支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理。 4.频率响应：20-20KHz。 5.THD+N：≤0.005。 6.动态范围：≥100dB。 7.幻象供电：支持每路独立48V幻象供电。 8.音频处理：支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等。 9.支持全功能矩阵混音功能。 10.支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置。 11.USB背景音乐播放与录制功能，支持通过USB接口自动读取并选择播放U盘中的MP3、WAV等格式的音频文件。 | 点 | 1 | 工业 |
| 13 |  | 数字音频处理软件 | 1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2.直观、图形化软件控制界面。 3.信道管理：提供输入输出信道的快捷控制方式，每个通道的处理器都可以快速直通和启用，选中不同的信道，会自动切换信道信息； 4.扩展器管理：支持通过扩展器调整输入的动态范围； 5.自动增益：支持通过改变输入输出压缩比例来自动控制增益的幅度，自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出； 6.压缩器管理：支持通过压缩器减少信号高于用户确定的阈值的动态范围，信号电平低于阈值保持不变； 7.均衡器管理：31段频点可单独调节增益，从而达到加强、削弱某些频点的目的，实现不同效果。 | 点 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 14 |  | 采访话筒（指向性） | 1.单体：背极式驻极体；2.指向性：超心型；3.频率响应：40Hz—16kHz；4.低频衰减：内置；5.灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz）；6.输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz）；7.最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz）；8.信噪比：70dB（1KHz at 1Pa）；9.动态范围：106dB（1kHz at Max SPL）；10.使用电源：48V 幻象电源（48V DC），2mA | 个 | 6 | 工业 |
| 15 |  | 无线话筒 | 系统参数： 采用UHF超高频段，提供多通道（32/64/99通道）选择，避免干扰;频率范围：500MHz-980MHz;调制方式：FM;音频响应：50Hz-15KHz;综合信噪比S/N：>105dB;综合失真：≤ 0.5%;接收机：采用微电脑CPU控制;PLL锁相环频率合成技术,杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制;音频动态扩展及自动电平控制电路;频率响应：40Hz-18KHz;发射功率：高巩固率10dBm，低功率5dBm;调制方式：FM;最大调制度：±45KHz | 个 | 1 | 工业 |
| 16 |  | 录制面板 | 1. 在讲台上镶嵌式安装方式；2. 控制接口：RS232；3. 信号指示灯：支持；4. 支持一键式系统电源开关控制。；5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号；6. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接；8. 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。9. 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。10.支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。 | 台 | 1 | 工业 |
| 17 |  | 电源管理器 | 1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3.支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； | 台 | 1 | 工业 |
| 18 |  | 导播控制台 | 1. 支持不少于5种特技效果；2. 支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能；3. 支持云台控制功能：上下左右及变焦功能；4. 支持录制、暂停、停止功能；5. 支持全自动录播模式和手动录播模式。6. 支持通过USB线缆连接录播主机；7. 安装导播控制台软件，并设置录播地址；8. 导播界面与导播控制台按键/状态同步对应；9. 导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 | 台 | 1 | 工业 |
| 19 |  | 资源平台主机 | （1）设备高度：≤1U；（2）硬件架构：嵌入式ARM架构设计，主机出厂内置视频资源管理平台，无需进行复杂的系统环境、软件安装作。（3）系统支持：Linux系统；（4）数据库支持：MYSQL；（5）存储容量：4TB SATA 7.2k 3.5in；（6）网络连接：RJ45千兆网口；（7）通讯接口：支持两个以上USB2.0接口；（8）支持Rst设备一键复位功能；（9）采用安全电压不大于DC36V供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音。（10）支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 | 台 | 1 | 工业 |
| 20 |  | 校园教学视频资源管理平台 | - 信息管理系统 （1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 （2）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。 （3）自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置是否下载及观看密码。 （4）虚拟切片：支持视频自动划分知识点片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”。 （5）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点进行搜索。 （6）一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。 （7）开放注册：支持设置平台是否可以公开注册，或由管理员统一创建账号； （8）强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理。 （9）流量统计：支持平台对用户访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。 （10）存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。 2.视频资源管理系统 （1）支持视频资源多维度分类，可按学段、年级、学科分类及学科进行自定义分类管理，支持用户自定义分类类型。 （2）可自定义设置微课分类时长，在设置范围内的视频自动归类为微课视频，并支持手动自定义微课视频。 （3）视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。 3.直播点播系统 （1）支持不同操作系统的兼容直播点播功能，包括Windows、Linux、IOS。 （2）基于flash+html5技术，无需安装插件即可进行视频直播、点播观看。 （3）支持查询正在进行的直播列表，点击选择进入直播间。提供直播预告功能，观看直播过程中可查询到“明日直播预告” （4）支持给每条直播设置单独的观看密码，让直播信息更加安全。 （5）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 （6）多码率支持：要求播放时支持标清、高清、超清三种清晰度设置，点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行不同清晰度的切换观看，同时支持根据带宽情况进行自动自适应。 （7）支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时可下载附件。 （8）支持视频手动上传功能，支持对课程视频资源进行下载。 （9）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 4.教学观摩系统 （1）平台首页提供专门的教学观摩功能模块，支持老师通过个人空间制定直播教学计划，可通过教学观摩模块查看到所有已预约的直播课堂。 （2）支持按时间段或年级学科快速筛选查看对应直播计划，支持“关键字”快速检索直播，可查看每个直播计划的直播主题、直播时间和主讲人。 （3）支持通过教学观摩模块对正在直播的课室进行远程在线直播观摩，采用HTML5和Flash技术标准，提供更好的观看体验。 （4）支持在教学观摩过程中，对直播课堂进行实时评分，评分数据将被自动记录统计。直播发起者可以查看自己教学中获得的评分和所有评价 （5）支持在直播结束后通过教学观摩模块回看点播视频，观看的同时可以对视频打分或进行观摩评价。可以根据观看时间点自动记录评价时间，点击时间可以跳到点评的时间节点观看视频； （6）支持管理员、老师可通过个人空间查看自己的观摩记录以及所有人对自己视频内容的评价记录。 （7）支持观摩统计功能，可在无感知状态下完成对整个平台所有观摩数据的自动统计与多个维度的数据呈现，包括“观摩次数排行榜及相关观摩数据”、“被观摩次数课堂的排行榜及相关观摩数据”、“作品评分排行榜及相关得分数据” - 5.信息公告系统 （1）平台首页提供公告模块，支持发布“新闻公告”和“公示通知”，可按不同类别分类展示。 （2）不限制公告发布的数量，公告信息支持分页呈现。支持公告信息按时间先后顺序进行排列，优先查看到最新的公告信息，并支持指定公告置顶功能。 （5）公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告系统类型。6.个人空间 （1）平台为不同类型用户量身定制了不同的管理权限和专属网盘管理空间，实现网络空间人人通。支持添加自定义用户类型，包括管理员、校长、老师、学生等；支持自定义各种用户类型的用户权限。 （2）支持对个人的视频课程、个人专辑进行管理，包括编辑、删除下载等操作。 （3）支持设置和修改个人信息，包括头像、姓名、邮箱、手机等。 （4）支持制定个人录课教学计划，向平台管理员提出指定录播教室、时间的录制预约计划，可查询预约申请的审批状态。 （5）管理员个人空间支持对平台接入的所有录播系统进行远程管理，可查看所有录播课室的信息，包括录播教室的部署地点、名称、IP地址。可通过个人空间快速进入每间录播教室进行导播操作。 7.微课制作系统 （1）提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持上传到平台，或下载到本地电脑保存。 （2）微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。 （3）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 8.其他要求 为了保证系统兼容性，要求平台与录播主机为同一品牌。 | 点 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 21 | 二、高清互动教学系统（二） | 智慧教学软件平台 | 1.要求以SaaS模式提供基于互联网的视音频互动服务能力，提供不低于2点互动账户接入，服务年限不低于5年。 2.功能设计：要求集成多点视音频互动、分组互动、双流互动等功能。 3.系统安全：为确保系统自身信息安全保障，避免存在高危漏洞等不合规情况出现，要求所提供的互动云系统需满足三级等保要求，需提供通过三级等保认证案例的《网络安全等级保护测评报告》复印件并加盖厂商投标专用章或公章进行佐证。 二.性能指标 1.协议兼容：支持SIP/H.323标准协议，可对接主流视频会议系统。 2.互动画质：要求互动视频画质不低于1080P，并兼容720P视频互动画质。 3.分组互动能力：要求支持分组同时互动功能，需支持同时不少于10个互动组独立互动能力；单组互动最大支持不低于50个互动终端并发接入。 4.移动端设备接入服务：要求提供移动端互动软件，支持Windows7以上、Android 6.0以上版本等多种类型移动终端设备安装接入互动；其中Android 端软件需满足以下指标要求： a.高品质互动效果：支持1080P30fps高清视音频互动效果。 b.互动录制功能：支持参与互动过程中同步进行互动画面录制。 三.互动导播 1.互动用户管理：提供接入终端通讯录应用，用户可基于通讯录快速选择互动用户建立互动。 2.互动列表：具备互动列表直观呈现单前互动情况，包括互动序号、主题、状态、开始时间、结束时间、参与人数等。 3.互动布局：支持多种互动布局模式，包括单画面全屏、双分屏、4分屏、6分屏、8分屏。 4.互动画面切换：支持从用户树形列表中通过鼠标拖拽方式实现画面预览与切换，支持互动画面内各画面的拖拽交换。 5.互动控制：提供完善的主讲角色控制权限功能，主讲端可根据互动需求开启和关闭各互动端的画面显示、发言权限。 6.临时入会添加：支持临时呼入参会用户以外人员加入互动；支持临时自定义添加符合标准H.323或SIP协议的终端设备加入互动。提供功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 四.管理功能 1.管理方式：采用B/S架构设计，可通过远程网页访问登录管理。 2.终端管理：支持注册功能，所辖互动设备注册至云互动，云互动支持将终端设备信息汇聚形成设备列表，方便查看设备类型/型号、注册用户名、公/私网网络地址、通信端口、版本号、在线状态等信息，并提供删除操作，方便进行所辖设备的便捷管理。 3.互动记录管理：支持互动开展记录列表汇总，须包括互动主讲端用户名、听讲端用户名、互动开始时间、结束时间等内容，方便管理互动使用。 | 点 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 22 | 二、高清互动教学系统（二） | 智慧教学主机 | 1.要求录播主机采用嵌入式设计，为标准1U机架式设备，非PC、服务器架构以保障系统运行稳定、安全，不存在机身显示屏等产生其他视频、强光源变化从而影响学生课堂专注力。 2.要求录播主机具备多功能，无需额外增加设备，支持录制、导播、自动跟踪、存储、点播、互动等多种功能，提供录播终端第三方检测报告复印件。 3.为响应节能减排号召，要求录播主机具有低功耗环保特性，采用不高于DC36V安全电压供电，整机正常工作状态下功耗不超过30W。提供录播终端第三方检测报告复印件。 4.支持无缝对接视频资源平台，录制生成的视频文件自动上传至平台归档。 5.支持不低于2路3G-SDI高清视频输入接口、不低于2路HDMI输入接口；不低于3路HDMI输出接口；SDI接口支持对接入摄像机提供POC供电。 6.要求支持标准H.264视频编解码协议，支持1080P@30fps、720P@30fps分辨率格式编解码。 7.要求支持不低于3路DigitalMIC数字音频输入接口、不低于2路线性音频输入接口，不低于2路线性音频输出接口。 8.要求支持音频“一线通”功能，可在采集数字音频信号的同时对数字麦克风进行供电，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输。提供权威检测报告复印件证明。 9.要求录播主机内置音频处理功能，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制等音频处理功能，满足实际适用需求。提供录播终端第三方检测报告复印件。 10.要求支持不低于1路RJ45网络接口，10/100/1000M网络自适应。 11.要求内置不少于1T存储空间，用于录制视频文件的存储。 12.要求支持不低于2路控制接口，兼容RS232、RS422控制协议，用于连接控制设备。 13.为了便于录播设备连接鼠标、键盘进行导播控制以及设备连接U盘进行课程视频的下载，要求设备支持不低于2路USB接口。 14.要求支持SDI同轴电缆的视频数据传输技术，保证拍摄效果无画质损耗。 15.要求录播终端在通电关机或休眠状态下，断电情况下开展日常授课时（不录制、互动等）仍能完成麦克风、电脑等教学音频环出应用。 16.要求录播主机支持录像文件循环覆盖功能，开启循环覆盖功能后，录播硬盘在已存储90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件以应对录制频率比较高的情况。提供录播终端第三方检测报告复印件。 17.为保证设备稳定运行，要求设备平均无故障运行时间（MTBF）≥180000小时，提供第三方正规检测报告复印件并加盖厂家公章。 录播软件参数 一、导播管理 1.支持录制、暂停、结束等基本功能操作，并支持外部设备通过基于HTTP协议的API接口以及RS232通信协议对设备进行相关控制。 2.支持电影模式、资源模式等录制模式。电影模式下实现多路信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下要求摄像机画面、电脑画面均可独立录制封装。 3.支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长。 4.支持 U 盘等外设设备接入主机后，实现本机与 U 盘同步录制保存的功能。主机正常录制的同时，另存为一份文件保存到 U 盘中。 5.支持支持电子云镜技术，搭配高清摄像机，实现单镜头拍摄生成全景和特写两组镜头画面并均满足 1080P 高清视频效果。 6.支持 EPTZ 电子云台控制技术，电子云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。 7.内置录制画面跟踪功能，无需任何辅助设备，完成摄像机的画面拍摄和跟踪检测，实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪。跟踪模式需包括教师走动全景、教师授课特写、教学课件跟踪、学生起立特写、学生听课全景等。 8.支持设置跟踪屏蔽区域，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。 9.支持自定义录制分辨率、码流，编码码流支持 512Kbps-35Mbps，提供软件配套录播主机的检测报告证明并加盖厂家公章。 10.导播软件具有直观的图形界面选择录播和互动两种模式。录播主机在录播模式下，具备全自动，半自动，手动三种导播模式，提供功能截图并加盖厂家公章。 11.支持定时休眠唤醒功能，提供自定义时间设置，可以单独设置是否定时休眠或者定时唤醒。 12.支持在导播预览界面添加Logo台标与字幕，可自主上传Logo图标、设置logo位置、编辑字幕内容、选择字幕字体颜色与是否滚动显示，方便灵活调整与切换。 13.支持对录播主机任意线性音频输入通道做单独配置，提供无线MIC或多媒体设备等多种类型选择，支持对音频比特率与采样率进行配置，保障音频效果。提供软件配套录播主机的检测报告证明并加盖厂家公章。 14.录播管理软件具备自主知识产权，提供软件著作权登记证书复印件。 二.直播互动管理 1.支持 RTMP 和 RTSP 视频传输协议，并支持不少于 4 路 RTMP 同步推流直播，并可自定义选择主码流或子码流进行推流直播。提供软件配套录播主机的检测报告证明并加盖厂家公章 2.支持 H.323、SIP 标准视音频互动协议，便捷进行远程互动教学应用。 3.内置互动模块，无需额外部署设备即可实现“1+3”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用。支持会议互动模式，创建或加入大规模视音频实时互动。 4.支持双流互动功能，支持教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，通过两路 HDMI 接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别环出到两个显示设备上。 5.支持发言权限控制，通过网络导播界面，支持主讲端在互动过程 中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式。 6.支持对接获取互动系统的通讯录，支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫。 7.支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。 8.支持接入控制面板，对录播设备进行唤醒、录制管理。 9.支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。提供软件配套录播主机的检测报告证明并加盖厂家公章。 | 台 | 1 | 工业 |
| 23 |  | 教师高清摄像头 | 硬件参数：1.要求传感器类型为CMOS不低于1/2.5英寸，效像素不低于1000万； 2.要求摄像机水平视场角支持46°以上，垂直视场角支持26°以上； 3.要求摄像机支持2D、3D降噪算法； 4.要求摄像机支持1路以上RJ45网络接口 5.要求摄像机视频接口支持3G-SDI≥1路； 6.要求摄像机编码技术支持H.264/H.265编码格式； 7.要求摄像机支持DC12V供电与POC一线通供电方式； 8.要求摄像机拍摄支持输出“全景”、“特写”双画面信号； 9.要求摄像机内置跟踪分析功能，无需其他设备即可完成对象跟踪捕捉，支持教师全景和特写切换跟踪模式； 10.要求摄像机与录播主机为同一品牌。 软件参数 1.要求摄像机传输处理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.要求支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 3.要求支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 4.要求支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5.要求支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6.要求支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 7.要求支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 8.要求高清摄像机传输处理软件相关的第三方检测报告复印件。 | 台 | 1 | 工业 |
| 24 |  | 学生高清摄像头 | 硬件参数：1.要求传感器类型为CMOS不低于1/2.5英寸，效像素不低于1000万； 2.要求摄像机水平视场角支持80°以上，垂直视场角支持50°以上； 3.要求摄像机支持2D、3D降噪算法； 4.要求摄像机支持1路以上RJ45网络接口 5.要求摄像机视频接口支持3G-SDI≥1路； 6.要求摄像机编码技术支持H.264/H.265编码格式； 7.要求摄像机支持DC12V供电与POC一线通供电方式； 8.要求摄像机拍摄支持输出“全景”、“特写”双画面信号； 9.要求摄像机内置跟踪分析功能，无需其他设备即可完成对象跟踪捕捉，支持教师全景和特写切换跟踪模式； 10.要求摄像机与录播主机为同一品牌。 软件参数 1.要求摄像机传输处理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.要求支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 3.要求支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 4.要求支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5.要求支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6.要求支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 7.要求支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 8.要求高清摄像机传输处理软件相关的第三方检测报告复印件。 | 台 | 1 | 工业 |
| 25 |  | 拾音麦克风 | 1.指向性：超心型 2.频率响应：40Hz—16kHz 3.灵敏度≥-7dB±1dB 4.最大声压级≥110dB 5.信噪比≥62dB 6.动态范围≥78.5dB 7.使用电源：麦克风一线通供电 8.输出接口：RJ45，数字音频接口 | 个 | 6 | 工业 |
| 26 |  | 音频处理器 | 1.48K采样率，高速DSP处理芯片。 2.内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音，无需额外另配功放设备。 3.至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入；支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理。 4.频率响应：20-20KHz。 5.THD+N：≤0.005。 6.动态范围：≥100dB。 7.幻象供电：支持每路独立48V幻象供电。 8.音频处理：支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等。 9.支持全功能矩阵混音功能。 10.支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置。 11.USB背景音乐播放与录制功能，支持通过USB接口自动读取并选择播放U盘中的MP3、WAV等格式的音频文件。 软件参数：1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2.直观、图形化软件控制界面。 3.信道管理：提供输入输出信道的快捷控制方式，每个通道的处理器都可以快速直通和启用，选中不同的信道，会自动切换信道信息； 4.扩展器管理：支持通过扩展器调整输入的动态范围； 5.自动增益：支持通过改变输入输出压缩比例来自动控制增益的幅度，自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出； 6.压缩器管理：支持通过压缩器减少信号高于用户确定的阈值的动态范围，信号电平低于阈值保持不变； 7.均衡器管理：31段频点可单独调节增益，从而达到加强、削弱某些频点的目的，实现不同效果。 | 套 | 1 | 工业 |
| 27 |  | 无线麦 | 一.系统参数 采用UHF超高频段，提供多通道（32/64/99通道）选择，避免干扰 频率范围：500MHz-980MHz调制方式：FM 音频响应：50Hz-15KHz综合信噪比S/N：>105dB综合失真：≤0.5% 二.接收机参数 采用微电脑CPU控制PLL锁相环频率合成技术 杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制音频动态扩展及自动电平控制电路 频率响应：40Hz-18KHz三.发射机参数 发射功率：高巩固率10dBm，低功率5dBm调制方式：FM 最大调制度：±45KHz | 套 | 1 | 工业 |
| 28 | 三、大屏配套系统 | 室内全彩LED显示屏 | 1.模组组成：像素结构 表贴三合一 SMD1515 黑灯 ；像素间距（mm） 2.0；模组分辨率（W×H）160X80；模组尺寸（mm） 320（W）×160（H） ；模组最大功耗（W/块） 2 ；像素密度（点/m2 ）250000；维护方式 磁吸前维护 ；2.光学参数：显示屏亮度（nits） 850 ；色温（K） 3000K—38000K 可调 ；水平视角（°） 175 ；垂直视角（°） 173 ；对比度 6000:1 ；亮度均匀性 ≥99.2% ；色度均匀性 ±0.001Cx,Cy 之内 ；最佳视距（m） ≥2 ；3.电气参数：峰值功耗（W/m2） 342 ；平均功耗（W/m2） 91 ；供电要求：AC220-240V ；4.处理性能：驱动方式；恒流驱动 1/26 扫 ；换帧频率（Hz） 60 ；刷新率（Hz） ≥3840 5.使用参数：恒定湿热试验按GB/T 2423.3的规定，将试验样品放入温度85℃、相对湿度87%～93%环境试验箱中，通电工作168h。试验结束后，立即进行对地漏电流、抗电强度和温升的测量，应满足标准要求。再在室温环境下恢复4h后，样品外观结构和功能均应正常。 6、所投LED显示屏制造商获得国产化信息系统集成和服务能力LS4级。 7、显示屏需提供权威机构所出具的CCC、CE、FCC、ROSH、WEEE认证证书。 8、提供标准化良好行为AAAA证书（提供证书复印件加盖制造商公章） 9、显示屏控制系统的信号发送/转接/接收卡必须做环路冗余备份,信号支持双回路热备份自动转换,采用双冗余电源供电，具有自动切换功能，确保显示系统的安全稳定使用；视频及控制信号采用菊花链式环接，简化布线难度、节省中间设备。 10、显示屏支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正。 11、所投LED显示屏制造商获得信息安全服务资质认证CCRC软件开发三级、并通过顾客满意测评SB/T 10409-2007 5星评价。 | ㎡ | 12 | 工业 |
| 29 |  | LED视频处理器 | 视频控制器是推出的一款操作简易， 功能丰富的纯硬件二合一控制器， 支持多类型接口高清 输入，集专业的显示屏控制技术与强大的视频处理能力 于一体， 简化现场操控。采用工业级外壳，可适应复杂 的操作环境，常用于商场、酒店、展览展示、电视演播 中心等多种场合。 功能特性：1.支持多达 6路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播 放，1 路 CVBS，MPV6接口。 2.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 3.支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 4.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 5.支持 4 个网口输出，为MPV6的接口，最大带载 260 万像素。 6.支持通过 RS232 协议连接中控设备。 7.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。 8.前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 9.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； 10.产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。（可提供《二合一嵌入式软件著作权证书》表明产品本身技术的优先性） 11.提供厂家3C认证证书。 12.提供LED显示屏控制软件和播放软件计算机软件著作权证书。 13.提供CNAS认证的第三方检测报告。 | 台 | 1 | 工业 |
| 30 |  | LED产品接收卡 | 1.单卡最大带载 512×384像素，最多支持 32 组RGB 并行数据； 2.采用 16个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 6.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 7.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患，（需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） | 张 | 24 | 工业 |
| 31 |  | LED产品开关电源 | 全彩LED开关电源，转换效率超过86%，具有输出短路/ 过载保护，可靠性高、带载能力强，符合3C标准；可靠性高，负载能力强，符合3C要求；100%满负载老化试验；空气自然对流冷却；保护功能具有：短路/过载 | 台 | 40 | 工业 |
| 32 |  | 控制软件 | 1.配置显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示； | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 33 |  | 屏体支架及安装 | 1）适用于模组及箱体前维护产品；2）屏体厚度20cm以内；3）不锈钢包边美化 | ㎡ | 12 | 工业 |
| 34 |  | 配电柜 | 功能特点： 1、额定功率：10KW；2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。；3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。；4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。；5、可以通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 技术参数 1.手动控制方式：启动按键/旋钮；2.自动控制方式：控制软件，多功能卡，远程；3.功率容量（KVA）：10KW；4.输入接线方式：3相4线&地线；5.输入电压（V）：380；6.输入频率（HZ）：50/60；7.输出接线方式：单相两线+地线，要均匀接入LED显示屏；8.输出电压（V）：交流220V；9.输出分路：单相交流220V；10.分路开关容量（A）：40A，单相；11.分路断路器安装：轨道安装；12.交流接触器型号：CJX2-5011；13.防雷：正泰；14.IP等级：IP44 | 台 | 1 | 工业 |
| 35 |  | 超五类网线 | 弱电，控制室到屏体信号线，超五类网线（超过100米需用光纤）。传输带宽大于100Mhz,线对时延差：＜=2%，额定传输速率（NVP）：65%。导体材质：无氧铜；导体直径：0.50±0.005mm；屏蔽类型：U/UTP；护套材质：环保聚乙烯（PVC）；绝缘材质：高密度聚乙烯（HDPE）；工作温度：-20-75℃；箱内长度：305M。；传输速度：1000Mbps.；使用数量：5箱。 | 项 | 1 | 工业 |
| 36 |  | 电缆 | 强电，取电点到屏体配电柜,强弱电材料动力电缆YJV-0.6/1kV- 4*6+1；直径尺寸：140MM，横截面积：4平方毫米，平均外径：4.4-3.6mm,外皮厚度：0.8mm,额定电压：450/750V，额定功率：7600W（220V）/17000W（380V）；20℃电阻（实测/国标）Ω/KM：4.3/4.61；一捆长度：300M；使用材料：5捆；电线：单芯线，绝缘阻燃，绝缘材质：优质聚氯乙烯（PVC）；材质：99.99%无氧铜，导电性能好，负载能力强。耐磨损、抗腐蚀、高阻燃、耐高温、低损耗、高节能、不易氧化、稳定性强。符合国家标准，电线偏心率低，有效防止电流击穿，高韧性，高耐损度。 | 项 | 1 | 工业 |
| 37 |  | LED产品备件 | 备品物料标准： (1)同批次模组2张；(2)配套电源1台；(3)配套接收卡1张；(4)配套的线材1套 | 套 | 1 | 工业 |
| 38 | 四、互动教学设备 | 可移动白板教学一体机 | - 一、整机要求： - 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。屏幕采用86英寸液晶显示器。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 2.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 3.采用红外触控技术，支持统信、麒麟等国产操作系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 4.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 5.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 6.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 7.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 8.整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 9.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复Android系统及国产操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 10.整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，可以查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 11.支持云端在线系统固件升级。 - 12.整机统信、麒麟通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过3分钟，则接收文件需要二次确认。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 13.整机统信、麒麟通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 14.整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 15.整机支持提笔书写，在统信、麒麟等系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 16.整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 17.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 二、扬声器与摄像头： - 1.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 2.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 3.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 4.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。内置至少三个摄像头，像素值均大于800 万。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 5.整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，视场角≥142度且水平视场角≥121度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为2592 x 1944分辨率下，支持30帧的视频输出。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 6.整机上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，支持清晰度TV lines ≥ 1600 lines。视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 三、物联功能： - 1.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，支持版本Wi-Fi6。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 2.内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和统信、麒麟等系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 3.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在国产操作系统系统下支持无线设备同时连接≥8个；提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 4.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 5.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 四、教学桌面： - 1.整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表，并可进入全部课件列表。提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 2.整机设备教学桌面支持教学白板软件和文件管理软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示8个应用入口，并提供进入本机所有应用的入口。提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 3.整机设备可将应用编辑到教学桌面首页，编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑，支持在全部应用列表中进入编辑 2 种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面，在首页指定应用上长按进行移除。提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 4.整机设备教学桌面支持推荐应用，推荐应用支持移除。整机设备教学桌面支持进行应用卸载。提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 5.整机设备教学桌面支持进行壁纸编辑，内置10张以上壁纸，并支持自定义壁纸。提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 五、OPS模块 - 1.处理器：符合 GB/T 20278-2018 安全标准的处理器，≥8 核，主频≥3.0GHz，所采用 CPU 通过国家安全可靠测评，内存：≥16G ，硬盘≥512G SSD 固态硬盘，采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 - 2.具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 3个USB3.0 接口。 - 3.为保证设备使用稳定性及兼容性，要求班班通与OPS模块必须为同一品牌厂家，提供证明文件。 - 六、教学软件 - 1.能够为教师提供云存储空间，不小于258GB，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。 - 2.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件；（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 3.具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本 100个。具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育 不少于3 大分类的 100000 份的互动课件。课件支持教师在线评分。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 4.具备AI智能备课助手：能按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。能按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。 可以在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 5.具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。 - 6.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 7.AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 8.党建微课视频：提供100节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 9.内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。 - 10.支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点，便于快速定位讲解关键教学内容。提供单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等播放模式。跨页面播放可设置音频进行部分页面播放和全页面播放。 - 11.教师可在移动平台选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在移动平台的互动课件列表预览。 - 12.移动平台与授课端账号数据联通，可在移动端选择个人云空间内任意课件放映，授课端同步显示课件内容。 - 13.支持NFC一碰投屏或直播。在局域网环境或无网环境下，可将移动端屏幕实时同步至授课显示端，同屏窗口、全屏显示方式根据移动端界面自动适配。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 14.提供互动课件资源库，包含学科教育、专题教育、特殊教育类课件。可获取到个人云空间，课件资源数量不低于15万份。 - 15.提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案 - 16.提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式等不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 17.云教案内支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。插入后的课件以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页和课件元素交互，可一键全屏预览课件。 - 18.支持实现信息化集体备课。可选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，能够设置多重访问权限，可通过手机号搜索邀请外校老师，用于跨校教研场景。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 19.参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息会实时提醒，支持图片的上传。 - 20.参备人可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 21.完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮研讨，更新稿件后会给参备老师同步教研动态。 - 22.可对集备中多稿的课件/教案/胶囊进行内容的横向对比，支持批注研。参备成员可随时获取和下载每一稿中的集备稿件到云课件，进行编辑或引用。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 23.研讨发起人在研讨过程中支持在线发起多人音视频研讨在线讨论，构建线上多现场同步研讨，更高效、更针对性的解决问题，研讨内容自动形成音视频记录，有效提高网络教研效率，将音视频技术与集体备课、主题研讨等常规教研活动深度融合。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 24.语音研讨：主备人可以发起远程语音集备，进入语音研讨页面并共享稿件内容，提高集备的及时性与互动性，打造更高效便利的集备形式。 - 25.集备状态：支持查看集备研讨中/未研讨中的状态，支持查看参备老师的在线状态，方便参备人及时参与语音集备，快速了解集备进度。 - 26.录制语音：支持主备人录制集备研讨语音和重命名录制好的讨论记录，支持参备人收听录音回放，追溯集备内容。 - 27.集备管理：支持主备人管理添加/删除参备人员和控制个人和全员语音，支持邀请参备人开麦加入研讨。支持参备人控制个人语音，保障语音集备的有序性。 - 28.快速评课：支持通过手机端APP快速评课，不限校内/校外听课评课，通过选择授课老师，听课日期时间和地点即可开始评课，支持按不同评价维度进行评分和记录听课感想，支持随时回顾听课记录。 - 29.直播听评课：支持授课老师发起直播听评课，使用手机进行录影，听课老师可查看课堂直播。 - 30.支持通过实时音视频技术，将课堂教学现场进行实况直播，实现异地听课、评课，直播听评课结束后生成直播回放，为用户提供稳定快速的直播服务，使课堂教学研究与课堂教学同步进行，促进参与听课、评课教师的业务能力提升。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 七、集中控制管理平台 - 31.采用一校一码的认证机制，为学校提供专属识别码，通过学校代码进行设备与管理平台之间的关联，保证管理的私密和安全。 - 32.冰点还原：支持创设系统还原点，实现磁盘级的系统还原保护，可根据教学需要自由选择磁盘分区设立还原点、取消还原点。 - 33.用户无法通过传统方法（卸载或者关闭程序）来终止软件的运行，从而保护管理员可有效的管控设备 - 34.系统采用B/S混合云架构设计，支持在统信、麒麟等多种操作系统通过网页浏览器登录使用。 - 35.支持自定义循环周期设置锁屏周期指令，并支持一键下课锁屏、开机即锁屏、长时未使用自动锁屏等智能锁屏管理，以及可支持无网络激活码认证解锁、密码解锁，有网络场景下扫码快速解锁。 - 36.支持查看并导出设备使用数据、软件活跃数据、教学应用数据、健康度分析数据。 - 37.支持教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、发语音直接干预，也可记录备注，事后教育。支持记录所有管理员的巡视记录，方便回溯。 - 38.移动系统采用Mini Program设计，无需下载单独安装APP即可使用；兼容Android、IOS等多种移动操作系统，便于远程管理及告警信息通知。 - 39.支持查看不同类型设备的在线率、异常指令数、异常设备数及设备详情。 支持实时查看设备当前状态及实时画面，并可进行实时远程开机、关机、重启、锁屏、消息推送功能。 - 移动支架 - 1.移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒； - 2.承挂≥100kg；整体高度≥1597mm； - 3.托盘承重25KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置； - 4.支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂； - 5.脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm； - 脚轮中心距横向≥1115mm，纵向≥627mm - 售后服务 1、提供制造商原厂三年售后（质保）服务承诺函 | 个 | 1 | 工业 |
| 39 |  | 移动式支架 | 最大承重（kg）：40；挂架材质：冷轧钢板；适用电视尺寸：32英寸；40英寸；42英寸；46英寸；52英寸；43英寸；51英寸；58英寸；27英寸；50英寸；65英寸；39英寸；48英寸；60英寸；45英寸；49英寸；上下调节度：-15~+15；适用电视孔距：600x400范围内（横向x纵向）；离墙距离(mm)：65；尺寸及重量；产品尺寸（长x宽x高）mm：430*640*65；产品净重（kg）：2.16 | 个 | 1 | 工业 |
| 40 |  | 智慧讲桌 | 1.出于设备的安全性与稳固性，要求讲台需为钢木结合设计，1.2mm-1.5mm厚的冷轧钢板桌体。 2.讲台在老师接触的位置设计为木质桌面，桌面防静电。 3.出于教师可用空间考虑，讲台尺寸设计不得长于850mm、不得高于1020mm，最高点不遮挡学生视线，不占用教室空间。 4.讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观流线型设计，无锐角处理，受到冲击时不易倾倒，保护师生安全。 5.讲台内置电容触摸屏幕，方便老师操作，控制班班通设备。 6.设备需支持10点触控对一体机操作，同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。 7.为便于老师调用功能，讲台需设置有快捷按键，两侧按键共大于等于8个。 8.讲台快捷按键设置有自定义按键，可通过软件设置选择自定义按键功能。包括一键启动白板、一键启动视频展台、一键关闭当前windows程序选项。 | 个 | 1 | 工业 |
| 41 |  | 巡课终端 | 屏幕大小：12.6英寸、内存8G、存储容量256G、分辨率2560*1600、CPU主频3.13GHZ、前置摄像头800万像素、后置摄像头1300万主摄+800万像素广角+3D深感摄像头 | 台 | 2 | 工业 |
| 42 |  | 互动电视 | 交互设备：语音控制:支持；语音输入:支持核心参数；CPU核数:四核心；运行内存:2GB，CPU:A73双核+A53双核，智能电视:是，存储内存:32GB，外观设计，机身厚薄:最薄处8.7mm，安装孔距；400*200，边框材质:金属端口参数；USB2.0接口:2；HDMI2.0接口:2；网络参数；连接方式:无线/网线；网络连接:支持有线&无线；规格参数；单屏重量（kg）:21.4；外包装尺寸（宽*高*厚）mm:1645*1000*190；单屏尺寸（宽*高*厚）mm:1445*835*93；含底座重量（kg）:21.8；含外包装重量（kg）:28.7；含底座尺寸（宽*高*厚）mm:1445*892*280 功耗参数：电源功率（w）:170；待机功率（w）:0.27；工作电压（v）:220v；内容服务；应用商店:支持；显示参数:HDR显示；支持；支持格式（高清）:2160p 屏幕尺寸:65英寸；背光方式:侧入式；屏幕分辨率:超高清4K；主体参数；产品颜色:黑色 产品类型；全面屏电视；人工智能电视；大屏电视；超薄电视；4K超清电视；智慧屏电视；能效等级:二级能效；音频参数；输出功率：16W | 台 | 3 | 工业 |
| 43 |  | 电视吊架 | 最大承重（kg）：40；挂架材质：冷轧钢板；适用电视尺寸：32英寸；40英寸；42英寸；46英寸；52英寸；43英寸；51英寸；58英寸；27英寸；50英寸；65英寸；39英寸；48英寸；60英寸；45英寸；49英寸；上下调节度：-15~+15；适用电视孔距：600x400范围内（横向x纵向）；离墙距离(mm)：65；尺寸及重量；产品尺寸（长x宽x高）mm：430*640*65；产品净重（kg）：2.16 | 个 | 3 | 工业 |
| 44 |  | 高清大屏控制电脑 | 1、总体要求：国产自主品牌台式机； ★2、处理器：1 符合 GB/T 20278-2018 安全标准的处理器，≥8 核，主频≥3.0GHz，所采用 CPU 通过国家安全可靠测评； ★3、内存：≥32GB DDR4 3200Mhz 内存，≥4 个内存插槽； ★4、硬盘：≥512G NVMe SSD 固态硬盘+2T 机械硬盘，可支持≥2 块3.5 英寸硬盘扩展； ★5、显卡：配置独立显卡，≥4G 显存，提供 VGA+HDMI 接口 ★6、接口：USB 接口≥8 个；≥1 个串口，≥1 个并口，音频接口 5个（前≥2 后≥3）； 7、光驱：内置 DVDRW 光驱； 8、电源：不低于 300W 高效电源 9、输入设备：USB 有线键盘、光电鼠标； ★10、显示器：≥27"宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器，≥1 个 VGA，≥1 个 HDMI 接口，分辨率：≥1920*1080； 11、机箱：机箱尺寸≥25L,维护便利性，全免工具拆卸 12、服务：原厂 3 年整机免费保修，7*24 小时 400 在线服务； ★13、还原软件：出厂自带备份还原软件，安装部署快捷，维护方便，图形化界面设计；具有系统备份模块、系统恢复模块、启动修 复模块、磁盘分区修复模块，采用 ROM 和软件分离的集成模式，在软件升级时不影响 BIOS 的集成； 14、提供三年国产正版操作系统授权证明 | 台 | 1 | 工业 |
| 45 |  | 数字功放机 | 350W额定输出功率.三路话筒. 三路线路输入. （其中一路话筒输入有优先默音与叮咚功能）.定阻/定压五分区独立音控输出。带USB插口.SD插口.FM收音.遥控并带屏幕显示。高低音可调，带5分区 | 台 | 1 | 工业 |
| 46 |  | 多媒体音箱 | 壁挂音箱额定功率：40W；定压输入：70/100V；灵敏度：92db；频响范围：90-16KHz | 对 | 6 | 工业 |
| 47 |  | 视频矩阵 | 8进8出，支持视频解码及转换；输出分辨率：1920*1080@60HZ/50HZ/30HZ，1366*768@50HZ；支持HDMI1.4和DVI1.0协议，支持HDCP2.2协议和EDID功能 | 台 | 1 | 工业 |
| 48 | 五、集成服务 | 小型机柜 | 尺寸:600*600*1000mm；颜色:黑色；容量:23u；配件清单:6位插排x1个，固定板x1块，风扇部件x1组，，重型脚轮x4只，M6方螺母钉x20套，M12支角x4；性能特点:全部选用SPCC优质冷轧钢板制作；厚度:方孔条1.5mm,其他0.8mm；表面处理:脱脂、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑 | 个 | 1 | 工业 |
| 49 |  | 吸顶空调 | 嵌入吸顶式空调：冷暖方式：冷暖电铺；制热功率：2000W；工作方式：定频；堆码层数极限：1层；尺寸：840mm*840mm*244mm；制热功率≥3500W；制热量≥7000W；制冷功率≥3300w；最大噪音：46db；内机循环风量：100立方米/分钟；最大输出电流：15A。（要求符合国家强制节能产品认证要求） | 台 | 2 | 工业 |
| 50 |  | 组合桌 | 长：120mm、宽：600mm、高：100mm拼接桌，可自由组合，双层钢架结构，颜色任选（钢架结构，面为1.6cm环保板材）材质：E1级板材，天然环保，强度高、耐磨损、不变形、不开裂。风格：简约，形状：条形 | 张 | 24 | 工业 |
| 51 |  | 凳子 | 普通学生组合凳40*30*25，无靠背环保板材，1.材质：采用耐冲击、初性强的望料新料一次成型。原料及色粉经过检测符合安全标准。颜色任选。 | 个 | 50 | 工业 |
| 52 |  | 礼堂椅五人位以上连排 | 前排站脚、后排站脚、中排站脚用优质铝合金一体压铸成型，经精密加工后喷专用金属漆，配PA尼龙料座盖，边部塑料封盖，专用地脚盖。人体工程学设计，更加贴合人体后背。框架材质：金属尺寸：长：2830mm,宽：680mm,高：420mm | 位 | 46 | 工业 |
| 其他要求 |  |  | 1.以上设备要求包安装；2.软件有终身可使用权限；3.如出现系统升级情况，保障免费升级，确保此软件；4.安装后对全体教师进行3次的整个系统的使用培训，确保教师能正常操作和使用。5.质保期两年，质保期后提供免费技术支持，如需更换零部件费用另算。 |  |  |  |

第六部分 评审原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评审办法。

一、总  则

（一）评审工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照询价文件的商务、技术要求，对报价文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。对未成交单位，询价小组不作任何落标解释。报价供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其报价文件将被拒绝。

## （二）本项目不专门面向中小企业预留，对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。潜在投标企业提供的货物或服务全部属于中小微企业的，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）相关规定：还需提供加盖企业公章的《中小企业声明函》，并对声明内容的真实性负责。

## （三）根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51 号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185 号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》最新的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

二、评审组织

评审工作由招标代理依法组建的询价小组负责，评审全过程由有关部门指导监督。

三、评审程序

1.    招标代理按询价文件规定的时间、地点开启报价；

2.    报价前，首先由招标代理开启报价响应文件的解密指令，各投标供应商代表进行响应文件的解密程序，公证人员、采购人代表必须在场。

3.   开启报价文件时，邀请所有报价供应商代表参加，报价供应商代表未在规定截止时间前解密投标响应文件的，视为自愿放弃，不得对报价过程和报价结果提出异议；

4.    招标代理唱读各报价供应商报价一览表内容。唱读结束后，报价供应商代表应对唱读内容及报价结果当场进行校核和签字确认。

5.    报价结束，在场人员离开开标现场，由询价小组依照政府采购“公平、公正、择优”的原则，对报价供应商提交的报价文件进行资格性审查、符合性审查，评审的主要内容为：

（1） 报价供应商报价资格审查。

（2） 价格的竞争性；

（3） 报价供应商的经营信誉、资信和实力：

（4） 货物的质量水平、先进性和设备配套的齐全性；

（5） 与合同条款规定的付款方式和条件的偏差；

（6） 交货和安装、竣工时间的满足性；

（7） 质量保证措施的可行性；

（8） 报价供应商在买方所在地为用户提供报价设备配件和售后服务的保障措施；

（9） 报价供应商针对本项目安排的工程技术人员的业绩、素质、能力和信誉；

（10） 报价产品的销售业绩；

（11）报价供应商提出的使采购人满意的优惠条款。

四、评审方法

1.    ▲询价小组根据符合采购需求、质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

2.   入围的报价供应商按照报价由低到高顺序依次进行排名。前三名报价供应商依次作为第一成交候选人、第二成交候选人、第三成交候选人向采购人推荐。如出现报价相同的，询价小组根据技术指标优劣顺序排列，并提交评审报告。

3.    在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，应重新组织采购。

4.资格审查

资格审查要求

| - 序号 | - 审查因素 | - 审查内容 | - 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 |  |
| 1-1 | - 具有独立承担民事责任的能力 | - 有效的营业执照；法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（投标人签章）； | - 提供证明文件原件扫描件 |
| 1-2 | - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2024年度财务审计报告（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表及财务状况总说明）； | - 提供证明文件原件扫描件 |
| 1-3 | - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供履行合同所必须的设施设备及技术人员的证明材料或承诺函。 | - 提供证明材料原件扫描件 |
| 1-4 | - 依法缴纳社会保障资金、税收的良好记录 | 提供本公告发布时间截止前六个月内至少1个月的社保证明（社保证明需加盖社保局公章），需有相关人员的社保缴纳明细，（包含法人或委托代理人）和依法纳税（完税证、缴款书、银行代扣（代缴）转账凭证均可）等材料的原件扫描件（依法不缴纳社保、税收的，还需提供依法不缴纳社保、税收的证明文件） | - 提供证明材料原件扫描件 |
| 1-5 | - 其他 | 供应商未被列入“信用中国”网站信用信息报告和国家企业信用信息公示报告、中国政府采购被列入严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）；（在“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） 相互关联存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。 | - 由资格审查小组通过系统查询进行审查 |

5.符合性审查

符合性审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件未按询价文件要求加盖单位公章的； 无法定代表人签字（盖章）或其授权代表签字（盖章）的； 投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的； 投标代表没有法定代表人合法、有效委托的； |  |
| 2 | 技术商务响应程度 | 明显不符合询价文件中主要技术规格、技术标准的； 投标文件中提供虚假材料、技术指标及参数； |  |
| 3 | 报价符合性 | 商务报价超过采购预算的； 1.报价一致性：投标报价大小写是否一致； 2.报价完整性：报价是否包含询价通知书明确规定的所有内容； 3.报价合理性：是否存在恶意竞价，不合理报价情形。 |  |
| 4 | 实质性响应情况 | 投标文件附有采购人不能接受的条件； 询价小组认定不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的。 |  |
| 5 | 投标响应文件围串标检查 | 与其他投标供应商恶意串通； |  |

6.评审为无效响应的情况

6.1应有法定代表人或委托全权代理人签署意见的文件、证明等，未经本人签署的，应加盖公章的证照、函件而未加盖公章的；

6.2不具备询价通知书中规定资质要求的；

6.3响应文件的内容不详实或有虚假的；

6.4询价通知书中明确要求的事项，而响应文件中未做出响应或做出错误响应的；

6.5供应商的组织实施方案、技术支持和服务承诺与询价通知书要求有较大偏差的；

6.6所供货物功能、技术性能或工程量清单与询价通知书所要求的有较大偏差的；

6.7超出询价通知书要求的交货(完工)时间的；

6.8供应商提供的货物或工程没有质保期的；

6.9响应文件前后表述相互矛盾的；

6.10询价通知书中有招标人不能接受的条件的；

6.11投标价格超过预算，采购单位无力支付的；

6.12供应商有不良记录的；

6.13不符合法律、法规和询价通知书中规定的其它实质性要求的。

7.评标报告

7.1询价小组应向招标人提交书面评标报告。评标报告应全面反映评标过程和中标标的物、成交价格、成交供应商名称等情况。

8.评标的有关要求

8.1评标过程严格保密。询价小组成员和参与谈判的有关人员不得将与谈判有关的情况包括有关响应文件的评审、澄清、评估情况等透露给投标方或与上述评标工作无关的人员。

8.2供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

8.3询价小组向招标人报告评标情况及结果。

五、确定成交人

评审结束后，招标代理根据采购人确定的中标人，并在法定时限内发布成交公告，并向成交人发出成交通知书。

六、授予合同

1.采购人和成交供应商应按询价文件规定的时间、地点签订合同。

2.如成交供应商未按询价文件规定的时间、地点与采购人签订合同，则按违约处理。

3.询价文件、成交供应商的响应文件、供应商答复澄清事项文件作为此次采购合同附件，并具有法律效力。

七、对供应商不良行为的处罚

供应商发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在1－3年内禁止参加政府采购活动。

1. 提供虚假资料谋取中标、成交的;

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

3.与采购人、其他供应商或招标人恶意串通的;

4.向采购人、招标人行贿或者提供其它不正当利益的；

5.在采购过程中与供应商进行协商谈判的；

6.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

供应商有前述情形之一的，中标结果无效。

八、诚实信用

1.供应商在本采购项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，凡有悖诚实信用原则的行为将被录入供应商诚信档案，依据情节轻重按照有关规定处理。

2.招标人有证据表明供应商在诚信中存在严重问题时，将拒绝其投标。

3.供应商的违法违规和诚实信用缺失行为将在新疆政府采购网记录和曝光。

九、关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则

采购结束后，如发现投标产品瑕疵应作废标处理的未被及时发现，由招标人向同级政府采购监管部门提起废标处理意见，监管部门批准后采取相应的补救措施。

十、解释权

本询价文件的最终解释权归沙雅县政务服务和公共资源交易中心。

十一、报价供应商义务

报价供应商应随时接受询价小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评审结束，所有评审资料存招标机构备查。

▲如遇询价小组询标，报价供应商必须在规定的时间内进行答复，否则一切后果由该供应商自行承担。