柯坪县现代产业学院实训室建设项目

项目编号：集KPXZCY2023-00263

招

标

文

件

采   购   人：柯坪县技工学校

采购代理机构：新疆豪诚项目管理咨询有限公司

2023年08月

招标文件

项 目 名  称：柯坪县现代产业学院实训室建设项目

招   标   人：柯坪县技工学校

法定代表人（签章）：

联   系   人：古丽巴哈尔·阿木冬

联 系  电 话：15999404511

代理机构（公章）：新疆豪诚项目管理咨询有限公司

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联系人：张莉

联系电话：18290696825

联系地址：阿克苏市栏杆路原地区农业局家属院2号楼1单元501室

2023年8月25日

招标文件制作流程：

- 1、按照《采购单位项目需求》格式提供项目需求（提供的技术参数不能有倾向性和排他性，若在公告公示期内有供应商对资质要求和技术参数提出质疑，将由采购单位负责答复质疑内容）。

- 2、新疆豪诚项目管理咨询有限公司审核项目需求并拟定招标文件。

- 3、采购单位盖章确认（项目主管领导在招标文件逐页签字并盖章，送达新疆豪诚项目管理咨询有限公司）。

- 4、网上发布采购公告。

目  录

投标人须知前附表

- 招标公告、投标人须知前附表

- 投标须知

第三部分 政府采购招标项目需求

第四部分 合同一般条款

第五部分 投标书格式

- 第一部分、招标公告

# 柯坪县现代产业学院实训室建设项目

# 公开招标公告

工程概括 柯坪县现代产业学院实训室建设项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2023年09月18日 10:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：集KPXZCY2023-00263

项目名称：柯坪县现代产业学院实训室建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：13200000

最高限价（元）：13200000

采购需求：

标项名称：柯坪县现代产业学院实训室建设项目

数量：1

预算金额（元）：13200000

单位：批

简要规格描述：详见采购参数

备注：

合同履约期限：标项 1，甲乙双方签订合同时约定

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2023年08月28日至2023年09月04日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）： 0

四、响应文件提交

截止时间：2023年09月18日 10:30（北京时间）

地点：政采云平台（http://www.zcygov.cn/）

五、响应文件开启

开启时间：2023年09月18日 10:30 （北京时间）

地点：政采云平台（http://www.zcygov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本次公告同时在新疆政府采购网、阿克苏地区行政公署网、柯坪县人民政府网发布。
2、请供应商随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。
3、（1）本项目实行电子招投标，投标人须登录政采云平台申请获取招标文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作响应文件，若投标人参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。（2）各投标人应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领；因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由投标人自行承担。（3）供应商可前往新疆政府采购网下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作；在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统；如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。（4）投标人在开标时须携带制作加密电子投标文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。（5）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。（6）本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。（7）投标企业下载采购文件后请仔细阅读，如对采购文件内容有质疑，投标人应在采购文件规定的质疑及澄清时间内以书面形式通知招标人；敬请投标企业及时关注；在规定期限内投标企业未提出质疑的视为投标企业默认招标文件不存在质疑的相关问题，超过招标文件质疑时间将不再接受投标企业所提出的质疑。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：柯坪县技工学校

地 址：柯坪县

联系方式：15999404511

2.采购代理机构信息

名 称：新疆豪诚项目管理咨询有限公司

地 址：阿克苏市栏杆路原地区农业局家属院2号楼1单元501室

联系方式：18290696825

3.项目联系方式

项目联系人：张莉

电 话：18290696825

- 第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：柯坪县现代产业学院实训室建设项目 项目编号：集KPXZCY2023-00263 最高限价：1320.00万元(大写：壹仟叁佰贰拾万元整） |
| 2 | 采 购 人：柯坪县技工学校 联 系 人：古丽巴哈尔·阿木冬 电 话：15999404511 地 址：柯坪县 采购代理机构：新疆豪诚项目管理咨询有限公司 联 系 人：张莉 电 话：18290696825 地 址：阿克苏市栏杆路原地区农业局家属院2号楼1单元501室 |
| 3 | 资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.本项目的特定资格要求：（1）法定代表人及其委托代理人应提供本人身份证原件，法定代表人应提供《法定代表人身份证明》；委托代理人应提供《法定代表人身份证明》、《法定代表人授权委托书》原件；（2）具备有效经年检的营业执照、开户许可证（或基本存款账户信息）；（3）如在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）受过处罚的、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动（企业自行在网站下载打印，并携带加盖鲜章的复印件（打印时间须在公告发出之日后）；（5）社会保障资金的良好记录（近期社会保障资金记录,授权委托人应在内，若授权委托人是退休人员需提供退休证明） 注：如法定代表人参标需提供其法人身份证明及社会保障资金记录，若退休需提供退休证明；（6）依法缴纳税收的记录证明（近期完税证明，如未缴税需提供其相关税务部门开具的资料证明）； （7）健全的财务（近3年（2020至2022年度财务审计报告或财务报表），如未完成2022年财务审计，可附2022年度财务报表。企业成立不足一年的，需提供企业成立至今的财务报表；（8）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则相关投标均无效。 |
| 4 | 投标保证金：投标保证金截止时间：2023年09月18日上午10:30时 投标保证金：100000.00元（大写：壹拾万元整）； 投标保证金的形式：支票、汇票、本票、电汇、转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 从基本账户电汇或转账至下列账户： 账户名称：柯坪县政务服务和公共资源交易中心； 开户银行：新疆阿克苏农村商业银行柯坪县支行； 账 号：852100012010106466956 收款单位：柯坪县政务服务和公共资源交易中心 电汇或银行转账时须注明项目名称，可缩写。未按期交纳并到账的投标保证金的投标文件无效。敬请各投标人注意！ |
| 5 | 投标有效期：投标截止期后60天（若项目出现废标，以废标公告为准，项目终止），投标保证金有效期与投标有效期一致。 |
| 6 | 投标报价：投标人就招标文件《采购需求》规定的货物（或服务）进行唯一报价，不得拆包（项）报价,并在投标报价表中注明其所提供商品的产品规格等。 |
| 7 | 投标总价：包括货物、随配附件、备品备件、工具、送达指定交货地点各种费用和培训、技术服务、使用前的技术咨询、售后服务等所有费用的总和。 |
| 8 | 投标文件分数要求：投标结束后投标供应商在5天内将纸质版投标文件（一正三副）须与电子版响应文件内容一致，提供一份正本签章齐全的PDF版U盘或光盘一份，响应文件需留存备案将一律不予退还，递交至阿克苏市栏杆路原地区农业局家属院（温州路步行街永大花卉旁）2号楼1单元501室；联系人：张莉、联系电话：18290696825 |
| 9 | 标前准备：1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 |
| 10 | 时间、地点等要求：开标时间：2023年09月18日 10:30时（北京时间） 开标地点：政采云平台（www.zcygov.com） 投标文件提交截止时间：2023年09月18日 10:30时前，逾期代表自动放弃。 投标文件提交地点：政采云线上开标（www.zcygov.com） 投标文件的解密：供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。响应文件提交截止时间以后上传提交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。 响应文件开启时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为响应文件撤回。 注意事项： 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的CA锁与投标文件解密时的CA锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
| 11 | 投标截止时间（开标时间）：2023年09月18日上午10：30整（北京时间） |
| 12 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 13 | 评标办法：综合评分法 |
| 14 | 投标有效期：60日历天（从投标截止之日算起） |
| 15 | 合同履约期限：合同签订后7天 。 |
| 16 | 资金来源：财政资金； |
| 17 | 履约保证金：甲乙上方签订合同约定； 缴纳方式：支票、汇票、本票等非现金形式； |
| 18 | 特别提醒：1.所有投标人的报价高于最高限价视为无效报价（即作无效投标处理）。报价明显低于市场价或其报价不合理需做出合理说明并提供有效的证明文件，如说明不合理、未提供有效证明文件，做无效投标处理。2.本项目公告期限为5个工作日，供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 19 | 场地费：所有参加投标的供应商缴纳。 1、本项目进场交易需缴纳场地使用费，供应商在完成解密操作后30分钟内完成缴费事项。请参加投标的供应商合理安排打款事宜，所有解密的供应商完成缴费后，再进行下一步流程。 2、金额：供应商>6家时，场地费金额=6000元/供应商家数，供应商≤6家时，每家1000元。 3、缴款方式：按规定缴纳 4、时间及时限：2023年9月18日完成解密操作后30分钟内完成缴纳完成，未在规定时间内缴纳场地使用费的视为放弃本次招投标活动。 |

- 投标人须知

一  、总   则

- 适用范围

- 1.本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物和服务项目采购。

- 2.参与招标投标的所有各方，对在参与招标投标过中获悉的国家商业、技术秘密以及其它依法应法保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

- （二）定义

- 1.“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是柯坪县技工学校。

- 2.“采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是新疆豪诚项目管理咨询有限公司。

- 3. “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

- 4 .“投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

- 5 .“中标方”系指经评标委员会评定后得分最高并由评标委员会推荐的投标人。

- 6 .“货物”、“产品”指本招标文件中第三章《采购货物清单及技术参数》所述所有货物及相关服务。

- 7 . “服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

- 8 . “响应”系指投标人根据采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

- 9. “标段（包）”系指一个完整独立的投标项目。

- （三）合格的投标人

- 合格的投标人应具备以下条件：

- （1）具备“招标公告”第二条的基本条件；

- （2）遵守国家有关的法律、法规和条例；

- （3）招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

- （四）投标费用

- 投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

（五）特别说明：

- ★1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

- ★2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处、中标后发现的,成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定执行，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- ★3.投标人应仔细阅读公开招标文件的所有内容，按照公开招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对公开招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ★4.具有建筑、水利、电力、公路行业部门颁布施工资质的公司按照国家取费标准计取相应管理费及劳保统筹费、利润、税金。（建筑行业部门颁发专业资质主要包括：建筑、安装、市政、园林、修缮、抗震、加固、装饰装修）。

- ★5.除建筑、水利、电力、公路行业部门颁布具有相应施工资质外的设备（材料）经销商、广告装饰、抗震加固（维修修缮）、商贸服务等公司及私营个体，预算（含投标预算、控制价）及结算均不考虑企业管理费及劳保统筹费用，只计取相关费用标准的利润和税金。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成：

- 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- 招标公告

（2）投标人须知前附表

（3）采购清单及技术参数（招标项目说明<概述>及要求、《技术规格、数量及质量要求》）

（4）采购合同条款

（5）投标文件编制及装订顺序

（6）附件—投标文件格式

（二）招标文件的澄清和质疑

1.综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

## 2.对招标文件的澄清和质疑

投标人应尽早领取招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，须在开标15日前由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向招标人递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在柯坪县现代产业学院实训室建设项目公开招标澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人在投标截止日1天前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在新疆政府采购网、阿克苏地区行政公署网、柯坪县人民政府网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。

## 3、对招标过程和拟中标结果的质疑

投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于新疆政府采购网、阿克苏地区行政公署网、柯坪县人民政府网发布拟中标结果之日起1个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向投标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在柯坪县现代产业学院实训室建设项目公开招标”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章 。

招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

4、澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

(一)不是参与该政府采购项目活动供应商的;

(二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；

(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；

(六) 其它不符合受理条件的情形。

5、其他

澄清或质疑函递交地点：新疆豪诚项目管理咨询有限公司

联系电话：18290696825

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                         邮编：

联系人：                       联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                        邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                    包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

事实依据：

法律依据：

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                        公章：

日期：

(三）招标文件的修改

1.在投标截止日前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改，据此发出的补遗书将构成招标文件的一部分；

2.招标文件的修改将在新疆政府采购网、阿克苏地区行政公署网、柯坪县人民政府网以变更通知的形式予以公布或以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，招标人可以酌情延长投标日期。

（四）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、投标文件的编制（参考格式）

（一）投标文件的组成

投标文件由技术资信文件、报价文件二部分组成。

1.技术资信文件：

（1）法定代表人及其委托代理人应提供本人身份证原件，法定代表人应提供《法定代表人身份证明》；委托代理人应提供《法定代表人身份证明》、《法定代表人授权委托书》原件；

（2）具备有效经年检的营业执照、开户许可证（或基本存款账户信息）；

（3）投标保证金缴存凭证；

（4）“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站查询的严重违法失信行为记录名单的截图复印件加盖投标单位公章；

（5）健全的财务（近3年（2020至2022年度财务审计报告或财务报表），如未完成2022年财务审计，可附2022年度财务报表。企业成立不足一年的，需提供企业成立至今的财务报表；

（6）社会保障资金的良好记录（近期社会保障资金记录,授权委托人应在内，若授权委托人是退休人员需提供退休证明）

注：如法定代表人参标需提供其法人身份证明及社会保障资金记录，若退休需提供退休证明；

（7）依法缴纳税收的记录证明（近期完税证明，如未缴税需提供其相关税务部门开具的资料证明）；

（8）技术规格偏离表；

（9）投标人的基本情况介绍及合格投标人资格证明文件；

（10）投标人认为需要说明补充的其它资料文件。

2.报价文件：

（1）投标函。

（2）开标一览表。

（3）投标报价明细表。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.所有报价均以人民币为货币单位。

2.所有单价和总价按照开标一览表格式要求填报。报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、安装、调试、培训、保修等费用和税金。

3.投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以各项单价金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标人不接受以上修正的视为无效投标。

4.投标人对同一种货物只允许有一种报价，招标人不接受任何有选择的报价或者有附加条件的报价。

5.评标委员会对投标人每个项目各品种物资报价进行评定。若五分之四以上评委认定报价或者重要分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在规定时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则评标委员会有权视其为低价恶意竞争，其投标报价无效。

（四）投标文件的有效期

★1、自投标截止日起60天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，新疆豪诚项目管理咨询有限公司可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、成交人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金：按投标前附表缴纳

★1、投标人须提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、下列情况，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料；

（4）成交人未按规定的时间、地点与采购人签订合同的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

★1.投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

2.投标人应按技术资信文件、投标报价文件正本1份，副本3份分别编制并单独装订成册（最低标准），推荐使用胶装订本。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。未按最低标准制作投标文件有可能被拒绝，其风险和法律责任由投标人自行承担。

3. 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章，否则投标文件将视为无效投标文件。正本与副本内容不一致的，以正本为准。

（七）、投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

2. 投标文件正本、所有副本和招标文件要求提交的及电子文档标后提供。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购人。

（1）撤回投标文件或弃标的，需在规定的投标截止时间前向招标人递交弃标函（格式见附件）。弃标函需加盖公司公章及法人或授权代理人签字。投标单位若无故弃标并且不及时递交弃标函的，累计三次以上的，将提供至财政部门对此投标企业进行处罚。

（2）修改投标文件的，修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

（八）投标无效的情形

1、实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

2. 在符合性审查和商务评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未按规定交纳投标保证金或投标单位没有提交投标保证金缴存证明；

（2）投标文件超过投标截止时间递交的；

（3）未按规定签章的；

（4）超出经营范围投标的；

（5）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，无不良记录的。

（6）投标文件无法定代表人或委托代理人签字,委托代理的未提供法定代表人授权委托书或者委托书填写项目不齐全或者委托书无效的；

（7）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（8）投标有效期、交货期不能满足公开文件要求的；

（9）未实质性响应公开文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2.在技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

3.在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未采用人民币报价或者未按照公开文件标明的币种报价的；

（2）最终报价超出所设定上限价的；

（3）投标商报价明显高于市场平均价的；

★4.符合公开招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

四、开标

（一）开标准备

★招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人须参加开标会。

（二） 开标程序：

1.由招标人宣布开标会议开始，介绍到会人员；

2.投标文件的解密情况由招标人代表、公证人员及监督单位确定解密无误后开标。

3.由招标代理机构与招标人、监督人员及公证人员对投标人的投标报价进行唱标；

4.评审小组对各投标文件进行评审（包括对各投标人的资格进行审查）。

5.会议结束。

6.招标人将按照上述内容做开标记录，存档备案。

五、评标

（一）组建评标小组

1、依法组建由5人及5人以上奇数的人员组成的评标小组，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。

2、评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

（二）公开招标程序

1）根据公开、公平、公正、诚信科学的原则，组织公开招标采购。

2）具体工作流程 ：

①评审小组审阅公开招标文件和投标文件；

②投标人顺序逐家回答评审小组的答疑；

③围绕要点评审小组全体成员集中与各个投标人分别进行答疑。

（三）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

4.按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

(四) 有下列情形之一的，其投标作为无效投标处理

1、应有法定代表人或授权代表签署意见的文件、证明等，未经本人签署的；应加盖公章的证照、函件，而未加盖公章的；

2、不具备招标文件中规定资格要求的；

3、投标文件的内容不详实或有虚假的；

4、招标文件中明确要求的事项，而投标文件中未做出响应或做出错误响应的；

5、投标人对同一招标项目作出两个以上报价未明确效力的；

6、按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

7、超出招标文件要求的交货(完工)时间的；

8、投标单位提供的设备没有保修期的；

9、投标文件前后表述相互矛盾的；

10、投标文件中附有招标人不能接受条件的；

11、投标价格超过预算采购单位无力支付的；

12、投标人有不良记录的；

13、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（五）投标文件的评价与比较

1、评标委员会只对实质上响应招标文件要求的投标文件进行综合评价和比较。

2、评标时除价格因素外应考虑下列因素：

（1）投标保证金的缴纳主体与投标人不一致的，没有按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的；

（2）投标文件没有投标单位法定代表人签字（章）和加盖投标单位公章的；

（3）投标的施工、装修、附属材料设备采购完成期限超过招标文件规定期限的；

（4）投标文件载明的规格、标准、货物包装方式等，不符合招标文件要求的；

3、评标委员会根据招标文件中规定的评标方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标人。

（六）评标报告

评标委员会应向招标人提交书面评标报告。评标报告应全面反映评标过程和中标物品、中标价格、中标人或中标候选人的情况。

（七） 评标过程的保密

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（八）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评委会向招标负责单位报告评标情况及结果。根据有关规定，对未中标单位不作任何解释。为此，评委会对未中标单位要求说明理由均不予受理。

3、评标办法：综合评标法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标供应商或者中标供应商的评标方法。

3.1.相关要求

3.1.1当投标人未提供符合招标文件规定的技术支持资料时，其技术部分得0分。

3.1.2技术汇总得分的计算方法：评标委员会成员技术评分的算术平均值。

3.1.3当投标人所投设备功能与招标文件要求相同，但其表述不同时不扣分。

3.1.4“同类项目”是指投标人已经完成的与本次采购要求相同或者类同的货物，并且签订合同一方必须是投标人，以相同或者类同部分的合同金额为准。

3.1.5执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

3.1.6中型、小型、微型企业应当同时符合以下条件：

3.1.6.1依据《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定，中型、小型和微型企业投标的须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责；

3.1.6.2按照《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定，投标人应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

3.1.6.3提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3.1.7小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.1.8小型和微型企业提供的货物中含有中型及以上企业的产品或者大中型企业提供货物中含有小型、微型企业产品的，均不给予价格扣除。

3.1.9评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。

3.2.评标附表

3.2.1评分因素以及分值

| 评分因素 | 报价部分 | 商务、技术部分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值比重 | 30分 | 70分 | 100分 |

3.2.2初步评审表

| 条款号 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2.1 | 资格性审查 | 法定代表人及其委托代理人应提供本人身份证原件，法定代表人应提供《法定代表人身份证明》；委托代理人应提供《法定代表人身份证明》、《法定代表人授权委托书》原件 |
|  |  | 具备有效经年检的营业执照、开户许可证（或基本存款账户信息） |
|  |  | 如在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）受过处罚的、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动（企业自行在网站下载打印，并携带加盖鲜章的复印件（打印时间须在公告发出之日后） |
|  |  | 社会保障资金的良好记录（近期社会保障资金记录,授权委托人应在内，若授权委托人是退休人员需提供退休证明） 注：如法定代表人参标需提供其法人身份证明及社会保障资金记录，若退休需提供退休证明 |
|  |  | 依法缴纳税收的记录证明（近期完税证明，如未缴税需提供其相关税务部门开具的资料证明） |
|  |  | 健全的财务（近3年（2020至2022年度财务审计报告或财务报表），如未完成2022年财务审计，可附2022年度财务报表。企业成立不足一年的，需提供企业成立至今的财务报表； |
|  |  | 是否附有法律、法规和招标文件中规定的其他无效投标情形； |
| 3.2.2.2 | 符合性审查 | 投标文件格式符合招标文件要求； |
|  |  | 投标文件的签名盖章符合招标文件要求； |
|  |  | 投标有效期符合招标文件要求； |
|  |  | 交货期符合招标文件要求； |
|  |  | 货物质量符合招标文件要求； |
|  |  | 商务偏离、技术偏离符合招标文件要求； |
|  |  | 按照招标文件规定报价只有一个有效报价且没有漏项； |
|  |  | 其他不符合招标文件的实质性要求； |

| 序号 | 考核项目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分30分 |  |  |  |
| 1 | 报价 | 30分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重30%×100 注：此公式中的投标报价为最终报价 低于成本价不正当竞争预防措施： 根据“财政部87号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 技术部分70分 |  |  |  |
| 1 | 实施方案 | 15分 | 根据采购人的实际需要及特点，对供货制定详细计划方案，提供设备供货的组织方案及时间安排情况；综合考虑送货的合理性、人员配备情况、仪器设备的培训并进行现场阐述： 1.货方案详细、实施性强、培训方案详细完全满足本项目需求得10-15分。 2.货方案简明、实施性基本可行、培训方案基本满足本项目需求得5-10分。 3.货方案粗糙、实施性一般、培训方案一般满足本项目需求得5分。 4.不提供不得分。 |
| 2 | 售后服务 | 15分 | 有完善的售后服务计划，响应时间、服务方式、人员安排、培训方案、备品备件等进行综合评审： 售后服务计划完整系统，合理、可行，有明显针对性得10-15分； 售后服务计划完整，合理性、可行性一般，针对性一般得5-10分； 售后服务计划基本完整，合理性、可行性较差，无明显针对性得0-5分； |
| 3 | 项目计划、服务实施方案 | 7分 | 根据投标单位的投标文件中整体项目的服务实施方案，方案安排合理度、可操作性、实用性、项目实施的计划、具体时间的安排综合考虑，是否能满足采购方各种需求，各企业间横向对比。在≥0～≤7分进行评分 |
| 4 | 技术参数响应情况 | 10分 | 招标文件中的技术参数为基准参数，所投产品技术参数全部满足招标文件的得10分，一项不满足扣1分，扣完为止。 |
| 5 | 应急保障服务 | 10分 | 根据投标人针对本项目提出的应急保障服务方案进行评审：应急方案合理、可行的，突发事件的处理措施和应急预案最详细的在≥0～≤10分进行评分。 |
| 7 | 设备或产品的安装、调试 | 8分 | 设备或产品的安装、调试：根据供应商提供设备或产品安装、调试方法的明确程度，安装、调试技术措施的科学性、质量保证措施的可靠性、关键技术控制方法的准确性，进度计划的合理性等组织措施情况，在≥0～≤8分进行评分。 |
| 8 | 承诺 | 5分 | 如中标后有能力在规定时间内组织项目实施，并能够保质、保量、按时完成任务。在≥0～≤5分进行评分。 |

六、定标

（一）招标人根据评标委员会提出的书面报告和推荐的中标候选人确定中标单位。原则上第一名为中标人，除非中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以依序确定其他中标候选人为中标人。

（二）招标人在评标结束后，将招标结果进行中标公示，时间为1个工作日，在新疆政府采购网、阿克苏行政公署网、柯坪县人民政府网上公示。

公示期过后无任何质疑及投诉，书面形式发出《中标通知书》，不解释落标原因。

（三）履约保证金

1、履约保证金：详见投标人须知前附表。

2、当中标人全面完成《合同》事项并验收合格后，如数退还履约保证金（不计利息）。

3、如果中标人未按双方签订合同事项履约，则没收其全部履约保证金；履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

七、合同

（一）签订合同

1.中标人应自中标通知书发出后7日内与采购人签定合同。同时，甲方对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.招标文件、投标文件及评标过程中形成的有关澄清、修改文件的书面文件均作为签订合同依据，作为合同的附件，具有同等法律效力。

3.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）、对投标人不良行为的处罚

投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

1、提供虚假资料谋取中标、成交的;

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

3、与采购人、其他供应商或集中采购机构恶意串通的;

4、向采购人、集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6、拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

投标人有前六项情形之一的，中标成交无效。

八、其它事项

1、信用记录查询渠道

各级财政部门、采购人、采购代理机构应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，并采取必要方式做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据应当与其他招标文件一并保存。

2、解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国合同法》和《政府采购法》参照国际惯例编制，解释权属新疆豪诚项目管理咨询有限公司。

3、通讯地址

所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

招标机构：新疆豪诚项目管理咨询有限公司

电话：18290696825

- 采购参数

目  录

汇总表	1

一、机电设备安装与维修实训室	3

汇总表	3

（一）基础电工实训室建设	4

配置清单	4

1、智慧黑板	5

2、电气装配实训装置	11

3、实训凳	14

4、元器件柜	14

（二）PLC编程实训室建设	15

配置清单	15

1、智慧黑板	16

2、可编程变频器电气控制综合实训装置	22

3、实训凳	26

4、元器件柜	26

5、电脑	27

（三）电气安装实训室建设	29

配置清单	29

1、智慧黑板	30

2、电气安装与维修实训考核装置	36

3、元器件柜	43

（四） 焊接实训基地建设方案	44

二、酒店管理与旅游实训室	51

设备汇总表	51

1、设备清单	52

三、电子商务实训室	77

（一）汇总表	77

（二）设备清单	78

1、农村电商新零售体验中心	78

2、新媒电商直播营销实训室	88

3、电商数字运营综合实训室	95

4、电子商务商品采编实训室	111

四、食品加工与检测实训室	118

（一）设备配置清单	118

五、烘焙实训室	126

六、中式烹饪实训室	129

七、建筑施工实训室	135

汇总表	135

（一）砌筑工技能实操区建设	136

（二）架子工技能实操区建设	138

（三）抹灰工、镶贴工技能实操区建设	139

（四）裱糊工技能实操区建设	140

八、汽车维修实训室	141

汇总表	141

（一）汽车快修保养实训室	142

（二）发动机变速器实训室	144

（三）转向助力与制动实训室	145

九、茶艺实训室	176

# 汇总表

柯坪县技工学校现代高技能人才实训室建设

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 一、机电设备安装与维修实训室 |
|  | 1、基础电工实训室建设 |
|  | 2、PLC编程实训室建设 |
|  | 3、电气安装实训室建设 |
|  | 4、焊接实训基地建设方案 |
| 2 | 二、酒店管理与旅游实训室 |
|  | 1、客房服务实训室设备 |
|  | 2、虚拟客房系统实训室 |
|  | 3、旅游VR实训室 |
|  | 4、酒店中餐服务实训室 |
|  | 5、客房服务实训室 |
| 3 | 三、电子商务实训室 |
|  | 1、农村电商新零售体验中心 |
|  | 2、新媒电商直播营销实训室 |
|  | 3、电商数字运营综合实训室 |
|  | 4、电子商务商品采编实训室 |
| 4 | 四、食品加工与检测实训室 |
| 5 | 五、烘焙实训室 |
| 6 | 六、中式烹饪实训室 |
| 7 | 七、建筑施工实训室 |
|  | 1、砌筑工培训实操区建设 |
|  | 2、架子工培训实操区建设 |
|  | 3、抹灰工、镶贴工培训实操区建设 |
|  | 4、裱糊工培训实操区建设 |
| 8 | 八、汽车维修实训室 |
|  | 1、汽车快修保养实训室 |
|  | 2、发动机变速器实训室 |
|  | 3、转向助力与制动实训室 |
| 9 | 九、茶艺实训室 |

# 一、机电设备安装与维修实训室

## 汇总表

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 基础电工实训室建设 |
| 2 | PLC编程实训室建设 |
| 3 | 电气安装实训室建设 |
| 4 | 焊接实训基地建设方案 |

## （一）基础电工实训室建设

### 配置清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板（含支架） | 套 | 1 |
| 2 | 电气装配实训装置 | 套 | 20 |
| 3 | 实训凳 | 个 | 40 |
| 4 | 元器件柜 | 个 | 2 |

### 1、智慧黑板

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板 | - 一、整机要求： - 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，中间主屏幕整机采用86英寸液晶显示器，整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 2.嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 3.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持在Android系统中进行20点或以上触控。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 4.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 5.支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间等进行更进一步调节设置。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 6.设备支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具、快捷开关。（提供国家权威检测机构出具的检测报告） - 7.整机全通道侧边栏快捷菜单中可以随时调起切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式；并可支持快捷调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮快速静音。 - 8.整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 9.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；至少支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 10.支持云端在线系统固件升级。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 二、扬声器与摄像头 - 1.整机内置不低于2.2声道扬声器，具备多方向扬声器，额定总功率不低于60W。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告）） - 2.内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 3.整机内置非独立摄像头，可拍摄≥1600万像素数的照片，支持输出4K，整机支持输出摄像头视场角≥135度且水平视场角≥120度画面。可用于远程巡课，整机摄像头支持大于等于10米距离时实现AI识别人像。具备人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记功能。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 三、通道功能 - 1.嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 2.嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 3.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 4.无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 5.整机全通道具备多种工具至少具备批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历功能。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 6.整机安卓和全部外接通道支持通过扫描二维码等方式加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 四、教学界面 - 1.整机设备教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、学生行为评价软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示≥8个应用入口。并提供快速进入本机所有应用的入口，满足不同教师授课需要。（提供国家权威检测机构出具的检测报告） - 2.整机设备支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件、学生行为评价软件的教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。（提供国家权威检测机构出具的检测报告） - 3.整机设备老师可根据教学习惯将常用应用编辑到教学桌面首页，编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑，支持在全部应用列表中进入编辑2种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面，在首页指定应用上长按快速进行移除。（提供国家权威检测机构出具的检测报告） - 4.整机设备教学桌面支持快速查看设备盘符，支持本地磁盘和外接U盘、移动硬盘，点击即可打开该磁盘查看磁盘文件。教学桌面全支持显示存储空间状态，当存储空间即将满载时候进行红色标记明显提示。（提供国家权威检测机构出具的检测报告） - 5.整机设备教学桌面支持U盘、移动硬盘等外接存储设备直接在桌面显示，无需打开文件浏览器即可快速查看文件列表，并且支持文件打开。支持查看全部文件列表以及按照文档、图片、音视频分类方式查看文件列表。（提供国家权威检测机构出具的检测报告） - 6.整机内置触摸中控菜单，可查看当前正在运行的进行，支持应用切换，在全屏应用下无需退出全屏应用即可进行切换；支持应用关闭，以及关闭所有应用。（提供国家权威检测机构出具的检测报告） - 五、物联功能 - 1.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，整机支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 2.Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 3.整机支持通过BT（蓝牙）、红外等方式连接音箱、麦克风，支持实时显示/控制音箱音量、麦克风音量；在任意通道下均可实时查看音箱、麦克风连接状态，当设备连接/断开连接时，提供实时反馈提示，并在反馈提示中显示麦克风实时电量；支持读取音箱/麦克风型号，对应显示设备实物图片。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 4.整机支持智能笔，通过BLE（蓝牙低能耗技术）、USB Dongle（通用串口总线接收器）等方式连接，当整机和智能笔均支持BLE功能时，支持指定区域内智能笔自动发现、自动连接，并支持读取智能笔型号， 对应显示设备实物图片。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 5.整机支持传屏器，通过BLE（蓝牙低能耗技术）、Type-C、USB 等方式连接，当整机和传屏器均支持BLE功能时，在指定区域内传屏器可自动发现、自动连接。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 六、OPS模块： - 1.处理器： Core i5 10代及以上，内存：8G DDR4 笔记本内存或以上配置，硬盘≥256G SSD 固态硬盘，采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 - 2.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。≥1 路 HDMI ； - 3.PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 - 4.整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 5.为保证设备使用稳定性及兼容性，要求班班通与OPS模块必须为同一品牌厂家，提供证明文件。 - 七、教学软件 - 1.能够为教师提供云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。 - 2.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件；（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 3.具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本 100个。具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育 不少于3 大分类的 100000 份的互动课件。课件支持教师在线评分。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 4.具备AI智能备课助手：能按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。能按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。 可以在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 5.具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。 - 6.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 7.AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 8.党建微课视频：提供100节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 9.内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。 - 10.支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点，便于快速定位讲解关键教学内容。提供单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等播放模式。跨页面播放可设置音频进行部分页面播放和全页面播放。 - 11.教师可在移动平台选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在移动平台的互动课件列表预览。 - 12.移动平台与授课端账号数据联通，可在移动端选择个人云空间内任意课件放映，授课端同步显示课件内容。 - 13.支持NFC一碰投屏或直播。在局域网环境或无网环境下，可将移动端屏幕实时同步至授课显示端，同屏窗口、全屏显示方式根据移动端界面自动适配。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 14.提供互动课件资源库，包含学科教育、专题教育、特殊教育类课件。可获取到个人云空间，课件资源数量不低于15万份。 - 15.提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案 - 16.提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式等不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 17.云教案内支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。插入后的课件以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页和课件元素交互，可一键全屏预览课件。 - 18.支持实现信息化集体备课。可选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，能够设置多重访问权限，可通过手机号搜索邀请外校老师，用于跨校教研场景。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 19.参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息会实时提醒，支持图片的上传。 - 20.参备人可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 21.完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮研讨，更新稿件后会给参备老师同步教研动态。 - 22.可对集备中多稿的课件/教案/胶囊进行内容的横向对比，支持批注研。参备成员可随时获取和下载每一稿中的集备稿件到云课件，进行编辑或引用。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 23.研讨发起人在研讨过程中支持在线发起多人音视频研讨在线讨论，构建线上多现场同步研讨，更高效、更针对性的解决问题，研讨内容自动形成音视频记录，有效提高网络教研效率，将音视频技术与集体备课、主题研讨等常规教研活动深度融合。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 24.语音研讨：主备人可以发起远程语音集备，进入语音研讨页面并共享稿件内容，提高集备的及时性与互动性，打造更高效便利的集备形式。 - 25.集备状态：支持查看集备研讨中/未研讨中的状态，支持查看参备老师的在线状态，方便参备人及时参与语音集备，快速了解集备进度。 - 26.录制语音：支持主备人录制集备研讨语音和重命名录制好的讨论记录，支持参备人收听录音回放，追溯集备内容。 - 27.集备管理：支持主备人管理添加/删除参备人员和控制个人和全员语音，支持邀请参备人开麦加入研讨。支持参备人控制个人语音，保障语音集备的有序性。 - 28.快速评课：支持通过手机端APP快速评课，不限校内/校外听课评课，通过选择授课老师，听课日期时间和地点即可开始评课，支持按不同评价维度进行评分和记录听课感想，支持随时回顾听课记录。 - 29.直播听评课：支持授课老师发起直播听评课，使用手机进行录影，听课老师可查看课堂直播。 - 30.支持通过实时音视频技术，将课堂教学现场进行实况直播，实现异地听课、评课，直播听评课结束后生成直播回放，为用户提供稳定快速的直播服务，使课堂教学研究与课堂教学同步进行，促进参与听课、评课教师的业务能力提升。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 八、集中控制管理平台 - 31.采用一校一码的认证机制，为学校提供专属识别码，通过学校代码进行设备与管理平台之间的关联，保证管理的私密和安全。 - 32.冰点还原：支持创设系统还原点，实现磁盘级的系统还原保护，可根据教学需要自由选择磁盘分区设立还原点、取消还原点。 - 33.用户无法通过传统方法（卸载或者关闭程序）来终止软件的运行，从而保护管理员可有效的管控设备 - 34.系统采用B/S混合云架构设计，支持在Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登录使用。 - 35.系统支持对全校智慧教室的交互智能平板、交互智能录播、交互电子白板一体机设备进行集中运维管理和策略部署。 - 36.支持根据实际使用场景按照产品类型、建筑物、班级、设备开关机状态分级管理，并可模糊搜索定位管理设备。 - 37.支持自定义循环周期设置锁屏周期指令，并支持一键下课锁屏、开机即锁屏、长时未使用自动锁屏等智能锁屏管理，以及可支持无网络激活码认证解锁、密码解锁，有网络场景下扫码快速解锁。 - 38.支持查看并导出设备使用数据、软件活跃数据、教学应用数据、健康度分析数据。 - 39.支持教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、发语音直接干预，也可记录备注，事后教育。支持记录所有管理员的巡视记录，方便回溯。 - 40.移动系统采用Mini Program设计，无需下载单独安装APP即可使用；兼容Android、IOS等多种移动操作系统，便于远程管理及告警信息通知。 - 41.支持查看不同类型设备的在线率、异常指令数、异常设备数及设备详情。 - 支持实时查看设备当前状态及实时画面，并可进行实时远程开机、关机、重启、锁屏、消息推送功能。 | 套 | 1 |

### 2、电气装配实训装置

一、概述：

该装置主要由实训桌、网孔板、实训元器件（也可自购）组成。学生根据实训线路进行元器件的合理布局，安装、接线全部由学生自行完成，接近工业现场。能完成机床线路，电机控制线路，照明配电的模拟操作、安装调试的综合实训，训练学生动手能力和实操技能。实训项目可自行确定，根据所选的项目选择相应的元器件。该装置也可作为电工考工的考核设备。

二、特点：

1、电气控制线路元器件都装在网孔板上，操作方便、更换便捷、易扩展功能或开发新的实训项目（增购元器件即可增加相应实训项目）。

2、操作台只需三相四线的交流电源即可投入使用，占地面积小、节约实训用房、减少基建投资、经济效益显著。

3、实训台配备两组相互独立的电源，互不干扰，即可以两个学生同时进行实训。

4、设有电压型漏电保护器和电流型漏电保护器，能确保操作者安全，电源输出均有监视及短路保护等功能，使用安全可靠。

（图片仅供样式参考，实际以配置清单为准）

三、技术性能：

1、输入电源：三相四线制～380V±10%  50Hz

2、温度：-5℃～+40℃，相对湿度＜85%（25℃）

3、装置容量：＜1.5KVA

四、实训台配置：

1、公共部分：设有电压型漏电和电流型漏电保护，外部电源输入有指示灯指示，设有急停按钮，遇紧急情况按下按钮切断实训台总电源。

2、每组提供线电压380V或相电压220V两种电源，单相电源插座、线电压输入指示表。

3、每组提供3V、6V、9V、12V、18V、24V、36V低压交流电源。

4、每组提供一路恒流稳压电源，电压0-30V，最大电流3A，内置式继电器自动换档，多圈电位器连续调节，有数字表指示电流电压值。

5、实训桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板，结构坚固，造型美观大方，桌子左右有抽屉，下部有元件储存柜。

五、参考实训项目：

| 1．电工布线工艺实训 2．两个开关控制一盏灯线路训练 3．声控开关控制白炽电路训练 4．二地控制一盏灯电路训练 5．三地控制一盏灯电路训练 6．日光灯线路接线训练 7．单相电度表直接安装接线 8．单相电度表经电流互感器安装接线 9．室内照明电路安装训练 10．配电板安装训练 11．交流负载电功率的测量 12．三相异步电动机直接启动控制 | 13．三相异步电动机接触器点动控制线路 14．三相异步电动机接触器自锁控制线路 15．三相异步电动机Y/△自动控制线路 16．用倒顺开关控制三相异步电动机正反转线路 17．接触器联锁的正反转控制线路 18．按钮联锁的三相异步电动机正反转控制线路 19．双重联锁的三相异步电动机正反转控制线路 20．三相异步电动机多地控制 21．工作台自动往返控制线路 22．三相异步电动机串电阻降压启动控制线路 23．三相异步电动机能耗制动控制线路 |
| --- | --- |

六、参考实训项目所需元器件清单（每组配备清单）：

注：本装置每台需配两套元器件，用户也可自行购买。

| 序号 | 名 称 | 型号与规格 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单相电度表 |  | 1 |
| 2 | 单相闸刀开关 |  | 1 |
| 3 | 拉线开关 |  | 1 |
| 4 | 平灯头 |  | 2 |
| 5 | 园形插座 |  | 1 |
| 6 | 电流互感器 |  | 1 |
| 7 | 墙壁开关座 |  | 2 |
| 8 | 声控开关 |  | 1 |
| 9 | 低压断路器 |  | 1 |
| 10 | 螺旋式保险盒 |  | 3 |
| 11 | 直插式保险盒 |  | 2 |
| 12 | 交流接触器 |  | 3 |
| 13 | 辅助触头 |  | 3 |
| 14 | 热继电器 |  | 1 |
| 15 | 通电延时时间继电器 |  | 1 |
| 16 | 时间继电器座 |  | 1 |
| 17 | 3H铁壳按钮 |  | 2 |
| 18 | 行程开关 |  | 2 |
| 19 | 行程开关 |  | 2 |
| 20 | 倒顺开关 |  | 1 |
| 21 | 日光灯管 |  | 1 |
| 22 | 镇流器 | 13W | 1 |
| 23 | 日光灯座 |  | 2 |
| 24 | 大功率电阻 |  | 3 |
| 25 | 二极管 |  | 1 |
| 26 | 接线端子排 |  | 5 |
| 27 | G形导轨 |  | 1 |
| 28 | 走线槽 |  | 2米 |
| 29 | 螺丝 |  | 90 |
| 30 | 螺丝刀 |  | 2 |
| 31 | 尖嘴钳 |  | 1 |
| 32 | 剥线钳 |  | 1 |
| 33 | 三相鼠笼异步电动机 |  | 1 |

### 3、实训凳

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训凳 | - 尺寸规格：33*24*45（cm） - 支架规格：主支撑脚采用40*20方钢管，拉挡为20*20方钢管，管材表面流水线静电喷塑处理，凳架常规为白色或者黑色。 | 个 | 40 |

### 4、元器件柜

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元器件柜 | - 1850*850*350mm，上下二层，上层为玻璃对开门，内置二层可调隔板并配专业可调整金属升降架，下层为板式对开门，内设固定式隔板，隔板下设专用钢制支架、铁皮厚度0.6mm。 | 个 | 2 |

## （二）PLC编程实训室建设

### 配置清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板（含支架） | 套 | 1 |
| 2 | 可编程变频器电气控制综合实训装置 | 套 | 20 |
| 3 | 实训凳 | 个 | 40 |
| 4 | 元器件柜 | 个 | 2 |
| 5 | 电脑 | 台 | 20 |

### 1、智慧黑板

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板 | - 一、整机要求： - 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，中间主屏幕整机采用86英寸液晶显示器，整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 2.嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 3.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持在Android系统中进行20点或以上触控。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 4.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 5.支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间等进行更进一步调节设置。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 6.设备支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具、快捷开关。（提供国家权威检测机构出具的检测报告） - 7.整机全通道侧边栏快捷菜单中可以随时调起切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式；并可支持快捷调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮快速静音。 - 8.整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 9.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；至少支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 10.支持云端在线系统固件升级。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 二、扬声器与摄像头 - 1.整机内置不低于2.2声道扬声器，具备多方向扬声器，额定总功率不低于60W。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告）） - 2.内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 3.整机内置非独立摄像头，可拍摄≥1600万像素数的照片，支持输出4K，整机支持输出摄像头视场角≥135度且水平视场角≥120度画面。可用于远程巡课，整机摄像头支持大于等于10米距离时实现AI识别人像。具备人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记功能。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 三、通道功能 - 1.嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 2.嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 3.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 4.无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 5.整机全通道具备多种工具至少具备批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历功能。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 6.整机安卓和全部外接通道支持通过扫描二维码等方式加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 四、教学界面 - 1.整机设备教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、学生行为评价软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示≥8个应用入口。并提供快速进入本机所有应用的入口，满足不同教师授课需要。（提供国家权威检测机构出具的检测报告） - 2.整机设备支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件、学生行为评价软件的教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。（提供国家权威检测机构出具的检测报告） - 3.整机设备老师可根据教学习惯将常用应用编辑到教学桌面首页，编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑，支持在全部应用列表中进入编辑2种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面，在首页指定应用上长按快速进行移除。（提供国家权威检测机构出具的检测报告） - 4.整机设备教学桌面支持快速查看设备盘符，支持本地磁盘和外接U盘、移动硬盘，点击即可打开该磁盘查看磁盘文件。教学桌面全支持显示存储空间状态，当存储空间即将满载时候进行红色标记明显提示。（提供国家权威检测机构出具的检测报告） - 5.整机设备教学桌面支持U盘、移动硬盘等外接存储设备直接在桌面显示，无需打开文件浏览器即可快速查看文件列表，并且支持文件打开。支持查看全部文件列表以及按照文档、图片、音视频分类方式查看文件列表。（提供国家权威检测机构出具的检测报告） - 6.整机内置触摸中控菜单，可查看当前正在运行的进行，支持应用切换，在全屏应用下无需退出全屏应用即可进行切换；支持应用关闭，以及关闭所有应用。（提供国家权威检测机构出具的检测报告） - 五、物联功能 - 1.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，整机支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 2.Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 3.整机支持通过BT（蓝牙）、红外等方式连接音箱、麦克风，支持实时显示/控制音箱音量、麦克风音量；在任意通道下均可实时查看音箱、麦克风连接状态，当设备连接/断开连接时，提供实时反馈提示，并在反馈提示中显示麦克风实时电量；支持读取音箱/麦克风型号，对应显示设备实物图片。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 4.整机支持智能笔，通过BLE（蓝牙低能耗技术）、USB Dongle（通用串口总线接收器）等方式连接，当整机和智能笔均支持BLE功能时，支持指定区域内智能笔自动发现、自动连接，并支持读取智能笔型号， 对应显示设备实物图片。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 5.整机支持传屏器，通过BLE（蓝牙低能耗技术）、Type-C、USB 等方式连接，当整机和传屏器均支持BLE功能时，在指定区域内传屏器可自动发现、自动连接。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 六、OPS模块： - 1.处理器： Core i5 10代及以上，内存：8G DDR4 笔记本内存或以上配置，硬盘≥256G SSD 固态硬盘，采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 - 2.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。≥1 路 HDMI ； - 3.PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 - 4.整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 5.为保证设备使用稳定性及兼容性，要求班班通与OPS模块必须为同一品牌厂家，提供证明文件。 - 七、教学软件 - 1.能够为教师提供云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。 - 2.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件；（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 3.具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本 100个。具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育 不少于3 大分类的 100000 份的互动课件。课件支持教师在线评分。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 4.具备AI智能备课助手：能按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。能按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。 可以在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 5.具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。 - 6.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 7.AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 8.党建微课视频：提供100节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 9.内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。 - 10.支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点，便于快速定位讲解关键教学内容。提供单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等播放模式。跨页面播放可设置音频进行部分页面播放和全页面播放。 - 11.教师可在移动平台选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在移动平台的互动课件列表预览。 - 12.移动平台与授课端账号数据联通，可在移动端选择个人云空间内任意课件放映，授课端同步显示课件内容。 - 13.支持NFC一碰投屏或直播。在局域网环境或无网环境下，可将移动端屏幕实时同步至授课显示端，同屏窗口、全屏显示方式根据移动端界面自动适配。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 14.提供互动课件资源库，包含学科教育、专题教育、特殊教育类课件。可获取到个人云空间，课件资源数量不低于15万份。 - 15.提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案 - 16.提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式等不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 17.云教案内支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。插入后的课件以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页和课件元素交互，可一键全屏预览课件。 - 18.支持实现信息化集体备课。可选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，能够设置多重访问权限，可通过手机号搜索邀请外校老师，用于跨校教研场景。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 19.参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息会实时提醒，支持图片的上传。 - 20.参备人可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 21.完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮研讨，更新稿件后会给参备老师同步教研动态。 - 22.可对集备中多稿的课件/教案/胶囊进行内容的横向对比，支持批注研。参备成员可随时获取和下载每一稿中的集备稿件到云课件，进行编辑或引用。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 23.研讨发起人在研讨过程中支持在线发起多人音视频研讨在线讨论，构建线上多现场同步研讨，更高效、更针对性的解决问题，研讨内容自动形成音视频记录，有效提高网络教研效率，将音视频技术与集体备课、主题研讨等常规教研活动深度融合。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 24.语音研讨：主备人可以发起远程语音集备，进入语音研讨页面并共享稿件内容，提高集备的及时性与互动性，打造更高效便利的集备形式。 - 25.集备状态：支持查看集备研讨中/未研讨中的状态，支持查看参备老师的在线状态，方便参备人及时参与语音集备，快速了解集备进度。 - 26.录制语音：支持主备人录制集备研讨语音和重命名录制好的讨论记录，支持参备人收听录音回放，追溯集备内容。 - 27.集备管理：支持主备人管理添加/删除参备人员和控制个人和全员语音，支持邀请参备人开麦加入研讨。支持参备人控制个人语音，保障语音集备的有序性。 - 28.快速评课：支持通过手机端APP快速评课，不限校内/校外听课评课，通过选择授课老师，听课日期时间和地点即可开始评课，支持按不同评价维度进行评分和记录听课感想，支持随时回顾听课记录。 - 29.直播听评课：支持授课老师发起直播听评课，使用手机进行录影，听课老师可查看课堂直播。 - 30.支持通过实时音视频技术，将课堂教学现场进行实况直播，实现异地听课、评课，直播听评课结束后生成直播回放，为用户提供稳定快速的直播服务，使课堂教学研究与课堂教学同步进行，促进参与听课、评课教师的业务能力提升。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 八、集中控制管理平台 - 31.采用一校一码的认证机制，为学校提供专属识别码，通过学校代码进行设备与管理平台之间的关联，保证管理的私密和安全。 - 32.冰点还原：支持创设系统还原点，实现磁盘级的系统还原保护，可根据教学需要自由选择磁盘分区设立还原点、取消还原点。 - 33.用户无法通过传统方法（卸载或者关闭程序）来终止软件的运行，从而保护管理员可有效的管控设备 - 34.系统采用B/S混合云架构设计，支持在Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登录使用。 - 35.系统支持对全校智慧教室的交互智能平板、交互智能录播、交互电子白板一体机设备进行集中运维管理和策略部署。 - 36.支持根据实际使用场景按照产品类型、建筑物、班级、设备开关机状态分级管理，并可模糊搜索定位管理设备。 - 37.支持自定义循环周期设置锁屏周期指令，并支持一键下课锁屏、开机即锁屏、长时未使用自动锁屏等智能锁屏管理，以及可支持无网络激活码认证解锁、密码解锁，有网络场景下扫码快速解锁。 - 38.支持查看并导出设备使用数据、软件活跃数据、教学应用数据、健康度分析数据。 - 39.支持教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、发语音直接干预，也可记录备注，事后教育。支持记录所有管理员的巡视记录，方便回溯。 - 40.移动系统采用Mini Program设计，无需下载单独安装APP即可使用；兼容Android、IOS等多种移动操作系统，便于远程管理及告警信息通知。 - 41.支持查看不同类型设备的在线率、异常指令数、异常设备数及设备详情。 - 支持实时查看设备当前状态及实时画面，并可进行实时远程开机、关机、重启、锁屏、消息推送功能。 | 套 | 1 |

### 2、可编程变频器电气控制综合实训装置

一、概述

“可编程变频器电气控制综合实训装置”是根据机械工业职业技能鉴定指导中心组织编写的《机械工人职业技能培训教材》研制生产的，可对《初级维修电工技术》《中级维修电工技术》《高级维修电工技术》教材中列出的电气控制线路和实用电子线路进行实际操作，快速掌握课程的实用技术与操作技能。具有针对性、实用性、科学性和先进性，该实训装置不仅可供学生学习锻炼，更是劳动鉴定部门、大中专院校、职校、技校初级、中、高级维修电工技能考核的理想设备。

（图片仅供样式参考，实际以配置清单为准

二、特点
1、电气控制线路或电子线路实验元器件都装在作为挂板的安装板上，操作方便、更换便捷，可扩展功能或开发新实验；操作内容的选择具有典型性、实用性；
2、操作台只需三相四线的交流电源即可投入使用，占地面积小，节约用房、减少基建投资；
3、技能培训用的控制线路和配套的小电机经特殊设计,可模拟工厂各类电机的电力拖动系统, 并可满足维修电工的安装、调试、故障分析及排除故障等技能训练要求；
4、设有电压型漏电保护器和电流型漏电保护器，确保操作者的安全；各电源输出均有监示及短路保护等功能，各测量仪表均有可靠的保护功能，使用安全可靠；控制屏还设有定时器兼报警记录仪（服务管理器），为学生实验技能的考核提供了一个统一的标准。

三、技术性能
1.输入电压：三相四线制380V±10% 50Hz
2.工作环境：环境温度范围为-5～＋40℃  相对湿度＜85%（25℃） 海拔＜4000m
3.装置容量：＜1.5KVA

四、实验项目

（一）电气控制及电机拖动实训

| 1.三相异步电动机直接启动控制 2.三相异步电动机接触器点动控制线路 3.三相异步电动机接触器自锁控制线路 4.三相异步电动机定子串电阻减压启动手动控制线路 5.三相异步电动机定子串电阻减压启动自动控制线路 6.Y-△启动自动控制线路 7.用倒顺开关的三相异步电动机正反转控制 8.接触器联锁的正反转控制线路 9.按钮联锁的三相异步电动机接触器正反转控制线路 10.双重联锁的三相异步电动机正反转控制线路 11.单向减压启动及反接制动控制线路 12.能耗制动的控制线路 13.三相异步电动机的顺序控制 14.三相异步电动机的多地控制 | 15.工作台自动往返控制线路 16.三相线绕式异步电动机手动控制线路 17.三相线绕式异步电动机自动起动控制线路 18.C620型车床的接线、故障与维修 19.Z3040摇臂钻床电气控制线路 20．电动葫芦控制线路 21.接触器控制双速电动机的控制线路 22.时间继电器控制双速电机的控制线路 23.按定子电流原则加入励磁的起动控制线路 24.简易同步电动机的能耗制动控制线路 25.直流电机启动调速 26.并励直流电动机电枢回路串电阻起动与调速 27.带有能耗制动的反转控制线路 28.励磁反接制动的控制线路 |
| --- | --- |

（二）PLC、变频器综合实训

（1）PLC基本技能实训

1.PLC认知实训（软硬件结构、系统组成、基本指令练习、接线、编程下载等）

2.典型电动机控制实操实训（点动、自锁、正反转、星三角换接启动等）

3.PLC仿真实训

（2）PLC模拟控制应用实训

| 4.数码显示控制 5.抢答器控制（优先级、数值运算，具有声效功能） 6.天塔之光控制（闪烁、发射、流水型） 7.音乐喷泉控制（具有声效功能） 8.十字路口交通灯控制 9.水塔水位控制 10.自动送料装车系统控制 11.四节传送带控制 12.装配流水线控制 13.多种液体混合装置控制 | 14.自控成型机控制 15全自动洗衣机控制（具有声效功能） 16.电镀生产线控制 17.自控轧钢机控制 18.邮件分拣机控制 19.自动售货机控制 20.机械手控制 21.四层电梯控制 22.加工中心控制 |
| --- | --- |

（4）PLC、变频器综合应用技能实训

| 1.变频器功能参数设置与操作 2.变频器报警与保护功能 3.外部端子点动控制 4.变频器控制电机正反转 5.多段速度选择变频调速 6.变频器无级调速 7.基于外部模拟量（电压/电流）控制方式的变频调速 8.瞬时停电启动控制 | 9.PID变频调速控制 10.PLC控制变频器外部端子的电机正反转 11.PLC控制变频器外部端子的电机运行时间控制 12.基于PLC数字量控制方式的多段速 13.基于PLC通信方式的变频器开环调速 14.基于PLC通信方式的速度闭环控制 15.变频器恒压供水系统的模拟 |
| --- | --- |

五、装置的配备
(一) DW01电源、仪器控制屏
    控制屏为铁质双层亚光密纹喷塑结构，铝质面板。为实验提供交流电源、高压直流电源、低压直流电源及各种测试仪表等。具体功能如下：
1、主控功能板
 (1) 三相四线电源输入，经漏电保护器后，经过总开关,由接触器通过起、停按钮进行操作；
 (2) 设有450V指针式交流电压表三只，指示电源输入的三相电压；
 (3) 定时器兼报警记录仪（服务管理器），平时作为时钟使用，具有设定实验时间、定时报警、切断电源等功能；还可以自动记录由于接线或操作错误所造成的漏电告警、仪表超量程告警总次数, 为学生实训技能的考核提供一个统一的标准。
2、交、直流电源
 (1) 励磁电源：直流220V/0.5A，具有短路保护。
 (2) 电枢电源：直流0～220V/2A连续可调电源一路，具有短路保护。
 (3) 直流稳压电源：±12V/0.5A两路，＋5V/0.5A一路，具有短路软截止自动恢复保护功能。
 (4) 交流电源：①、设有变压器一组，变压器原边根据不同的接线可加220V，也可以加380V交流电源，合上开关后，变压器副边即可输出36V、110V、20V、20V、12V、6.3V的交流电压；②、设有单相调压器一组，可得到交流0～250V可调电压；③、控制屏设有单相三极220V电源插座及三相四极380V电源插座。
3、交、直流仪表 
 (1) 交流电压表：0～500V带镜面交流电压表一只，精度1.0级。
 (2) 交流电压表：0～5A带镜面交流电流表一只，精度1.0级，具有超量程报警、指示、切断总电源等功能。
 (3) 功率、功率因数表：由微电脑、高精度A/D转换芯片和全数显电路构成。通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。为了提高测量范围和测试精度，在硬、软件上均分八档区域，自动判断、自动换档。功率测量精度1.0级，电压、电流量程分别为450V、5A，测量功率因数时还能自动判断负载性质（感性显示“L”，容性显示“C”，纯电阻不显示），可储存15组数据，供随时查阅。
 (4) 直流电压表：直流数字电压表1只，测量范围0～300V，三位半数显，输入阻抗为10MΩ，精度0.5级。
 (5) 直流电流表：直流数字电流表1只，测量范围为0～5A，三位半数显，精度0.5级，具有超量程报警、指示、切断总电源等功能。

4、整流二极管：IN5408四只
（二）实验桌
    实验桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、而磨高密度板、结构坚固，造型美观大方。桌子左右各设有两个抽屉（带锁）。
（三）实验组件
1．DW-01维修电工实训组件（一）

挂箱上装有热继电器、交流接触器380V、按钮指示灯（6.3V），接线端子等。

2．DW-02维修电工实训组件（二）

挂箱上装有螺旋式熔断器、直插式熔断器、低压断路器、时间继电器、交流接触器、接线端子等。

3．DW-03维修电工实训组件（三）

挂箱上装有螺旋式熔断器、转换开关、电磁阀、十字开关、行程开关等。

4．DW-04维修电工实训组件（五）

挂箱上装有交流过电流继电器、直流过电流继电器、整流器、日光灯管、接线端子排等。

5．DW-05电工技能实训组件（四）

提供两组90Ω×2/1.3A磁盘电阻；一组900Ω×2/0.41A磁盘电阻。

6．PLC主机挂箱

配置FX3U-48MR（AC/DC/RELAY）主机，集成数字量I/O（24路数字量输入/24路数字量输出）、配套通信编程电缆。

7．PLC实训演示挂箱

| 序号 | 控制对象实训模块 | 实训教学目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抢答器/音乐喷泉 | 通过对抢答系统中各组人员抢答时序的监视和控制，掌握条件判断控制指令的编写方法；通过对音乐喷泉控制系统中“水流”及音乐的循环控制，掌握循环指令的编写方法。 |
| 2 | 装配流水线/十字路口交通灯 | 通过对“生产流水线”顺序加工过程及十字路口交通灯路况信号控制，掌握顺序控制指令的编写方法。 |
| 3 | 水塔水位/天塔之光 | 通过对“水塔水位”和“储水池水位”变化过程的判断，了解简单逻辑控制指令的编写方法。通过对天塔之光闪亮过程的移位控制，掌握移位寄存器指令的编写方法。 |
| 4 | 自动送料装车/四节传送带 | 通过对传送带启停、传送状态的控制和对货物在自动送料装车系统中流向、流量的控制，掌握较复杂逻辑控制指令的编写方法。 |
| 5 | 多种液体混合装置 | 通过对“液体混合装置”中不同液体比例及液体混合时搅拌时间的控制，掌握条件判断指令及各种不同类型的定时器指令的编写方法。 |
| 6 | 自动售货机 | 通过对用户投币数目的识别和自动售货机中各种“货物”的进出控制，掌握各种计数器指令及比较输出指令的编写方法。 |
| 7 | 自控轧钢机/邮件分拣机 | 通过对自控轧钢机和邮件分拣机材料（“钢锭“邮件”）来料数量、来料类别识别及对各种执行器（例如“电机”）启停时序的控制，掌握数值运算指令及中断指令的编写方法。 |
| 8 | 机械手控制/自控成型机 | 通过对机械手停留“位置”及自控成型机各方向“液缸位置”的控制，掌握一个完整工业应用系统中的较简单逻辑控制程序的编写能力。 |
| 9 | 加工中心 | 通过对加工中心中各方向“电机”运行方向及“刀库”进出刀、换刀过程的控制，掌握一个完整工业应用系统中的较复杂逻辑控制的编写能力。 |
| 10 | 四层电梯 | 通过对一个完整的四层电梯模拟的综合控制，初步掌握PLC控制系统的分析、I/O分配、设计I/O接线图、接线、编程、调试等工作过程的综合知识。 |

8．变频器实训挂箱

配置D720变频器，带有RS485通讯接口及操作面板。

9．工控组态软件一套：

打开软件编程环境，任何实训都可以编辑出形象直观动感强、数字效果好的组态棒图，并进行实训动态跟踪教学。

10．PLC仿真实训软件一套：

（1）通过PLASH虚拟环境实时显示PLC的运行状态

（2）可以实现PLC虚拟接线，并对接线进行错误检查

（3）PLC编程训练、PLC程序编写测试等功能

（4）实现PLC运行模拟，对错误程序进行检查

11．三相鼠笼电动机AC380V（△）

12．双速异步电动机AC380V（△/YY）

### 3、实训凳

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训凳 | - 尺寸规格：33*24*45（cm） - 支架规格：主支撑脚采用40*20方钢管，拉挡为20*20方钢管，管材表面流水线静电喷塑处理，凳架常规为白色或者黑色。 | 个 | 40 |

### 4、元器件柜

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元器件柜 | - 1850*850*350mm，上下二层，上层为玻璃对开门，内置二层可调隔板并配专业可调整金属升降架，下层为板式对开门，内设固定式隔板，隔板下设专用钢制支架、铁皮厚度0.6mm。 | 个 | 2 |

### 5、电脑

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | 1、机型：中国大陆品牌商用 2、CPU： i5-12400 ，核心 6 核 ，主频 2.5Ghz； 3、主板：B660 芯片组；扩展槽 ≥：1 个 PCI16×,1个 PCI-E 1×； 4、内存：：8G DDR4； 5、USB 接口：：6 个 USB 接口：4 个 USB 3.1 接口至少前置 2 个 USB 3.1 G1），1 个串口，主板集成 2 个视频接口（其中至少 1 个非转接 VGA 接口） 6、硬盘：256GB SSD 固态硬盘 ； 7、网络接口：集成千兆网卡 10/100/1000M 以太网卡； 8、显示器：21.45寸低蓝光护眼液晶显示器 支持低蓝光物理调节，带国际 TUV 认证，提供证明材料； 9、集成声卡，支持 5.1 声道； 10、180W 及以上高效节能电源，支持强力散热风扇； 11、键盘/鼠标：防水键盘和抗菌鼠标； 12、操作系统： 预装正版 Win11 及以上操作系统 标配原厂一键恢 复功能（非 WINDOWS 自带还原功能）； 13、机箱标准立式机箱，为方便使用采用顶置开关顶置提手，机箱体积7.4； 14、应用：支持出厂预装原厂同品牌集中部署和管理软件（非原厂需提供第三方至少三年的正版授权）软件方式实现系统部署、集中管理和硬盘保护功能：同传功能； 15、教学辅助软件教学辅助软件 1.学科资源丰富，覆盖K12全学段、全学科资源总量700万，课件总量100万，教案、学案总量40万，试卷总量140万套，题库总量400万题；2.教师个人资源和课堂板书、录制的微课可一键上传到教师空间并支持公开到校本资源库；3.错题本：自动汇总学生错题到学生空间同时汇总全班错题到教师空间；老师可按课本、章节、题型、错误率、正确率进行筛选；4.教师可在PPT中登录进入教师云空间，一键调取题库、错题集、微课、素材等云端资源；支持在线插入试题、视频、网站链接、思维导图、视频音频等，课件完成可同步至云端存储；5.支持从云端试题库、个人试题库和错题集选择试题，进行智能组卷；6.支持本地备课和云端备课两种方式；7.课堂调取云端资源进行授课，支持本地导入和云端调取两种授课方式；8.课堂互动：支持针对学生个人或小组课堂表现进行加分评价，按学期查看得分排行榜及详情（提供功能截图及软件著作权证书）。 16、安全特性：USB 屏蔽技术，仅识别 USB 键盘、鼠标，无法识别USB 读取设备，有效防止数据泄露 17、产品通过 3C 、节能产品认证、恶劣供电环境运行认证、防尘IP5X 级运行认证、供电宽压（ 90- 265V ）工作认证、设备厂商CNASL2356 -- 可靠性实验室认证证书；ISO14001 认证、 ISO50001 能源管理体系认证、AAA 级重合同守信用企业、入围国家级工业设计中心名单；客户服务热线通过 CCCS 钻石五星认证. 18、服务：原厂三年有限保修，三年上门服务，提供原厂闪修服务（1.可以直接提供数据保护服务 ；2.可提供第二日修复服务，如存在未修复情况，则赠送客户与超期天数相等的原厂月度保修,最高延长10年，此服务官网和热线可查；3. 可提供7*24小时多通路（电话、微信、钉钉、论坛社区 等）线上多通路支持服务；需提供厂家针对此项目的授权证明及产品原厂三年标准保修+闪修服务承诺（使用方当地有原厂售后服务机构，提供证明文件）。 投标注意事项 1.设备保证原厂 投标时需提供厂家针对此项目的硬软件授权证明及售后服务承诺函（售后承诺中需对闪修服务做出书面承诺）。 | 台 | 20 |

## （三）电气安装实训室建设

### 配置清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板（含支架） | 套 | 1 |
| 2 | 电气安装与维修实训考核装置 | 套 | 6 |
| 3 | 元器件柜 | 个 | 2 |

### 1、智慧黑板

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板 | - 一、整机要求： - 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，中间主屏幕整机采用86英寸液晶显示器，整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 2.嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 3.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持在Android系统中进行20点或以上触控。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 4.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 5.支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间等进行更进一步调节设置。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 6.设备支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具、快捷开关。（提供国家权威检测机构出具的检测报告） - 7.整机全通道侧边栏快捷菜单中可以随时调起切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式；并可支持快捷调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮快速静音。 - 8.整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 9.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；至少支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 10.支持云端在线系统固件升级。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 二、扬声器与摄像头 - 1.整机内置不低于2.2声道扬声器，具备多方向扬声器，额定总功率不低于60W。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告）） - 2.内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 3.整机内置非独立摄像头，可拍摄≥1600万像素数的照片，支持输出4K，整机支持输出摄像头视场角≥135度且水平视场角≥120度画面。可用于远程巡课，整机摄像头支持大于等于10米距离时实现AI识别人像。具备人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记功能。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 三、通道功能 - 1.嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 2.嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 3.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 4.无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 5.整机全通道具备多种工具至少具备批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历功能。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 6.整机安卓和全部外接通道支持通过扫描二维码等方式加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 四、教学界面 - 1.整机设备教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、学生行为评价软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示≥8个应用入口。并提供快速进入本机所有应用的入口，满足不同教师授课需要。（提供国家权威检测机构出具的检测报告） - 2.整机设备支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件、学生行为评价软件的教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。（提供国家权威检测机构出具的检测报告） - 3.整机设备老师可根据教学习惯将常用应用编辑到教学桌面首页，编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑，支持在全部应用列表中进入编辑2种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面，在首页指定应用上长按快速进行移除。（提供国家权威检测机构出具的检测报告） - 4.整机设备教学桌面支持快速查看设备盘符，支持本地磁盘和外接U盘、移动硬盘，点击即可打开该磁盘查看磁盘文件。教学桌面全支持显示存储空间状态，当存储空间即将满载时候进行红色标记明显提示。（提供国家权威检测机构出具的检测报告） - 5.整机设备教学桌面支持U盘、移动硬盘等外接存储设备直接在桌面显示，无需打开文件浏览器即可快速查看文件列表，并且支持文件打开。支持查看全部文件列表以及按照文档、图片、音视频分类方式查看文件列表。（提供国家权威检测机构出具的检测报告） - 6.整机内置触摸中控菜单，可查看当前正在运行的进行，支持应用切换，在全屏应用下无需退出全屏应用即可进行切换；支持应用关闭，以及关闭所有应用。（提供国家权威检测机构出具的检测报告） - 五、物联功能 - 1.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，整机支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 2.Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 3.整机支持通过BT（蓝牙）、红外等方式连接音箱、麦克风，支持实时显示/控制音箱音量、麦克风音量；在任意通道下均可实时查看音箱、麦克风连接状态，当设备连接/断开连接时，提供实时反馈提示，并在反馈提示中显示麦克风实时电量；支持读取音箱/麦克风型号，对应显示设备实物图片。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 4.整机支持智能笔，通过BLE（蓝牙低能耗技术）、USB Dongle（通用串口总线接收器）等方式连接，当整机和智能笔均支持BLE功能时，支持指定区域内智能笔自动发现、自动连接，并支持读取智能笔型号， 对应显示设备实物图片。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 5.整机支持传屏器，通过BLE（蓝牙低能耗技术）、Type-C、USB 等方式连接，当整机和传屏器均支持BLE功能时，在指定区域内传屏器可自动发现、自动连接。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 六、OPS模块： - 1.处理器： Core i5 10代及以上，内存：8G DDR4 笔记本内存或以上配置，硬盘≥256G SSD 固态硬盘，采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 - 2.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。≥1 路 HDMI ； - 3.PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 - 4.整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 5.为保证设备使用稳定性及兼容性，要求班班通与OPS模块必须为同一品牌厂家，提供证明文件。 - 七、教学软件 - 1.能够为教师提供云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。 - 2.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件；（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 3.具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本 100个。具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育 不少于3 大分类的 100000 份的互动课件。课件支持教师在线评分。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 4.具备AI智能备课助手：能按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。能按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。 可以在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 5.具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。 - 6.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 7.AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 8.党建微课视频：提供100节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 9.内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。 - 10.支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点，便于快速定位讲解关键教学内容。提供单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等播放模式。跨页面播放可设置音频进行部分页面播放和全页面播放。 - 11.教师可在移动平台选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在移动平台的互动课件列表预览。 - 12.移动平台与授课端账号数据联通，可在移动端选择个人云空间内任意课件放映，授课端同步显示课件内容。 - 13.支持NFC一碰投屏或直播。在局域网环境或无网环境下，可将移动端屏幕实时同步至授课显示端，同屏窗口、全屏显示方式根据移动端界面自动适配。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 14.提供互动课件资源库，包含学科教育、专题教育、特殊教育类课件。可获取到个人云空间，课件资源数量不低于15万份。 - 15.提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案 - 16.提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式等不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 17.云教案内支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。插入后的课件以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页和课件元素交互，可一键全屏预览课件。 - 18.支持实现信息化集体备课。可选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，能够设置多重访问权限，可通过手机号搜索邀请外校老师，用于跨校教研场景。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 19.参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息会实时提醒，支持图片的上传。 - 20.参备人可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 21.完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮研讨，更新稿件后会给参备老师同步教研动态。 - 22.可对集备中多稿的课件/教案/胶囊进行内容的横向对比，支持批注研。参备成员可随时获取和下载每一稿中的集备稿件到云课件，进行编辑或引用。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 23.研讨发起人在研讨过程中支持在线发起多人音视频研讨在线讨论，构建线上多现场同步研讨，更高效、更针对性的解决问题，研讨内容自动形成音视频记录，有效提高网络教研效率，将音视频技术与集体备课、主题研讨等常规教研活动深度融合。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 24.语音研讨：主备人可以发起远程语音集备，进入语音研讨页面并共享稿件内容，提高集备的及时性与互动性，打造更高效便利的集备形式。 - 25.集备状态：支持查看集备研讨中/未研讨中的状态，支持查看参备老师的在线状态，方便参备人及时参与语音集备，快速了解集备进度。 - 26.录制语音：支持主备人录制集备研讨语音和重命名录制好的讨论记录，支持参备人收听录音回放，追溯集备内容。 - 27.集备管理：支持主备人管理添加/删除参备人员和控制个人和全员语音，支持邀请参备人开麦加入研讨。支持参备人控制个人语音，保障语音集备的有序性。 - 28.快速评课：支持通过手机端APP快速评课，不限校内/校外听课评课，通过选择授课老师，听课日期时间和地点即可开始评课，支持按不同评价维度进行评分和记录听课感想，支持随时回顾听课记录。 - 29.直播听评课：支持授课老师发起直播听评课，使用手机进行录影，听课老师可查看课堂直播。 - 30.支持通过实时音视频技术，将课堂教学现场进行实况直播，实现异地听课、评课，直播听评课结束后生成直播回放，为用户提供稳定快速的直播服务，使课堂教学研究与课堂教学同步进行，促进参与听课、评课教师的业务能力提升。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） - 八、集中控制管理平台 - 31.采用一校一码的认证机制，为学校提供专属识别码，通过学校代码进行设备与管理平台之间的关联，保证管理的私密和安全。 - 32.冰点还原：支持创设系统还原点，实现磁盘级的系统还原保护，可根据教学需要自由选择磁盘分区设立还原点、取消还原点。 - 33.用户无法通过传统方法（卸载或者关闭程序）来终止软件的运行，从而保护管理员可有效的管控设备 - 34.系统采用B/S混合云架构设计，支持在Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登录使用。 - 35.系统支持对全校智慧教室的交互智能平板、交互智能录播、交互电子白板一体机设备进行集中运维管理和策略部署。 - 36.支持根据实际使用场景按照产品类型、建筑物、班级、设备开关机状态分级管理，并可模糊搜索定位管理设备。 - 37.支持自定义循环周期设置锁屏周期指令，并支持一键下课锁屏、开机即锁屏、长时未使用自动锁屏等智能锁屏管理，以及可支持无网络激活码认证解锁、密码解锁，有网络场景下扫码快速解锁。 - 38.支持查看并导出设备使用数据、软件活跃数据、教学应用数据、健康度分析数据。 - 39.支持教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、发语音直接干预，也可记录备注，事后教育。支持记录所有管理员的巡视记录，方便回溯。 - 40.移动系统采用Mini Program设计，无需下载单独安装APP即可使用；兼容Android、IOS等多种移动操作系统，便于远程管理及告警信息通知。 - 41.支持查看不同类型设备的在线率、异常指令数、异常设备数及设备详情。 - 支持实时查看设备当前状态及实时画面，并可进行实时远程开机、关机、重启、锁屏、消息推送功能。 | 套 | 1 |

### 2、电气安装与维修实训考核装置

一、装置概述：

电气安装与维修实训考核装置是在“中国制造2025”的战略指引下，以企业行业产品更新换代和技术升级改造为背景，把握电气安装与维修的核心技能，涉及的内容包括动力控制线路，照明控制线路等线路的规范安装及维修等开发的一种通用实训平台。非常适合于各类职业院校和技工学校维修电工和电气安装工、其他有电气安装布置要求的专业的作为公共平台使用。

电气安装与维修实训考核装置，采用钢制网孔板和钢制专用型材组接而成，安装有自锁式脚轮，方便移动和使用。装置表面喷塑，色彩稳重。装置配有专用电源台。装置设计高度以人站在一级人字梯即可方便操作的高度，既安全又能使使用者感受到施工现场环境。横向、丛向宽度合适，可以模拟现场线路的转向布置。网孔板可以方便拆下。为方便隐蔽工程施工，钢制框架仿建筑隔断用轻钢龙骨的加大宽度精心设计，带有穿管孔，使用扎带固定线管，在穿出网孔板时可以使用壁疏引出导线穿入明装底盒。配套的PVC管弯管器，可方便的对PVC管弯成90度。

（图片仅供样式参考，实际以配置清单为准）

钢制镂空方形樑骨的使用，使该装置结构牢固，外形美观，便于连接，更主要的是能实现暗管掩引等技术的真实操作，并实现两套，四套设备的联合使用。

新型电源控制模块，结构精巧，功能强大，配置有电源指示，三相漏电保护，紧急停止开关，安全插座引孔，与装置竖梁完美衔接，作为设备入线控制，让设备的安全系数再次提升了一个等级。

挂板支架的设计，让挂板安全牢固的安装于设备上面，不占用空间，挂板可随时更换，搭配机床智能考核装置，让装置的功能进一步的得到发挥。

电气安装与维修实训考核装置，可进行电工安装。如桥架安装、PVC管安装、白炽灯座、日光灯、开关、插座、配电箱、控制箱等控制与受控对象。该系统每个操作组配套一可移动式工具车和元件柜，便于对元件的保管和安装施工。

二、技术指标：

工作电源：三相五线 供电  AC 380 V/220 V ±7.5%  50 Hz；

工作环境：用绝缘地板（或使用绝缘地毯）；

实训装置外形尺寸：长2006mm×宽1003mm×高2410mm

实训装置材料：钢板。钢板厚度≥1.5mm；

最大功率消耗  ≤1.5KW

安全保护措施：具有接地保护、过流、过载、漏电保护功能，符合相关的国家标准。

三、实训项目举例：

1、电表箱的安装

2、配电箱的安装

3、日光灯的安装

4、白炽灯的安装

6、节能灯的安装

7、PVC管的处理与布置

8、PVC管的穿线

9、开关与插座的安装

10、分线盒的安装

11、线路分配设计

12、施工规范的学习与训练

13、安全施工要求学习与训练

14、两地控制一盏灯

15、线槽布线施工训练

16、隐蔽工程施工训练

17、隔离开关的安装

18、配电线路的接线实训

19、金属桥架的组合与安装实训；

20、塑料线槽的敷设实训；

四、配置清单：

1、配电箱模块：

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相电子式有功电度表 | 3×220/380V 3×1.5(6)A | 只 | 1 |  |
| 2 | 隔离开关 | 32A | 套 | 1 |  |
| 3 | 按钮标牌框 |  | 只 | 3 |  |
| 4 | 铝合金安装导轨 | 长度：210 mm | 条 | 1 |  |
| 5 | 指示灯 | 220V 红、绿、黄各1只 | 只 | 3 |  |
| 6 | 配电箱箱体 | 450mm×220mm×520mm | 只 | 1 | 含接地排、接零排 |
| 7 | 剩余电流动作断路器 | 3P+N D10A | 只 | 1 |  |
| 8 | 剩余电流动作断路器 | 3P+N D16A | 只 | 1 |  |
| 9 | 剩余电流动作断路器 | 1P+N C20A | 只 | 1 |  |
| 10 | 空气开关 | 3P D32A | 只 | 1 |  |
| 11 | 空气开关 | 3P D25A | 只 | 1 |  |

2、照明模块：

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日光灯管 | 18W | 只 | 1 |  |
| 2 | 节能灯 | 9W | 只 | 2 |  |
| 3 | 螺口灯座 |  | 只 | 2 |  |
| 4 | 声光控自动开关 |  | 只 | 1 |  |
| 5 | 一插 |  | 只 | 1 |  |
| 6 | 二插 |  | 只 | 1 |  |
| 7 | 一开 |  | 只 | 1 |  |
| 8 | 二开 |  | 只 | 2 |  |
| 9 | 一开 |  | 只 | 2 |  |
| 10 | 一插 |  | 只 | 2 |  |
| 11 | 触摸开关 |  | 只 | 1 |  |
| 12 | 三极带接地插头 |  | 只 | 1 |  |
| 13 | 一插 | 16A 空调 | 只 | 1 |  |
| 14 | 一位白板 |  | 只 | 2 |  |
| 15 | 明盒 |  | 只 | 6 |  |
| 16 | 明盒 |  | 只 | 3 |  |
| 17 | 明盒 | 加深 | 只 | 2 |  |
| 18 | 电子灯架 | 20W | 只 | 1 |  |
| 19 | 明装式配电箱 | PZ30-15 | 只 | 1 |  |
| 20 | 漏电型空气开关 | 1P+N C10A | 只 | 2 |  |
| 21 | 漏电型空气开关 | 1P+N C16A | 只 | 2 |  |
| 22 | 漏电型空气开关 | 1P+N C25A | 只 | 1 |  |
| 23 | 空气开关 | 1P C6A | 只 | 1 |  |
| 24 | 空气开关 | 1P C10A | 只 | 1 |  |

3.桥架模块

| 名称 |  | 规格/型号 |  |  |  | 单位 | 数量 | 备注（说明） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属桥架 （带盖） | 桥架 |  | 1 | 50×30×500 | 根 |  | 2 |  | 500mm/根 |
|  |  |  | 2 | 50×30×300 | 根 |  | 4 |  | 300mm/根 |
|  |  |  | 3 | 50×30×200 | 根 |  | 4 |  | 200mm/根 |
|  |  |  | 4 | 50×30×150 | 根 |  | 4 |  | 150mm/根 |
|  | 附件1 |  | 水平90°弯 100×100×30mm |  | 只 |  | 4 |  |  |
|  | 附件2 |  | 水平45°弯 100×100×30mm |  | 只 |  | 4 |  |  |
|  | 附件3 |  | 水平三通 150×100×30mm |  | 只 |  | 2 |  |  |
|  | 附件4 |  | 桥架带孔封头 （端面）孔径Φ23 |  | 只 |  | 4 |  |  |
|  | 附件5 |  | 水平四通 150×150×30mm |  | 只 |  | 1 |  |  |
|  | 附件6 |  | 垂直等径下弯通（阴角） 100×100×30mm |  | 只 |  | 2 |  |  |
|  | 附件7 |  | 垂直等径上弯通（阳角） 100×100×30mm |  | 只 |  | 2 |  |  |
|  | 附件8 |  | 线槽支架（托臂）1 |  | 只 |  | 5 |  |  |
|  | 附件9 |  | 线槽支架（托臂）2 |  | 只 |  | 12 |  |  |
|  | 附件10 |  | 角钢立柱（桥架吊杆） 100×260×20mm |  | 只 |  | 8 |  |  |
|  | 附件11 |  | 垂直等径右上弯通 |  | 只 |  | 2 |  |  |
|  | 附件12 |  | 垂直等径左上弯通 |  | 只 |  | 2 |  |  |
|  | 附件13 |  | 垂直等径右下弯通 |  | 只 |  | 1 |  |  |
|  | 附件14 |  | 垂直等径左下弯通 |  | 只 |  | 1 |  |  |
|  | 附件15 |  | 上边垂直等径三通 |  | 只 |  | 2 |  |  |
|  | 附件16 |  | 连接板 10×20×100mm |  | 只 |  | 36 |  |  |
|  | 附件17 |  | 垂直等径变向弯通 |  | 只 |  | 3 |  |  |
|  | 附件18 |  | 连接螺丝（专用） |  | 套 |  | 150 |  | M5×10每套带自锁螺帽1只 |
|  | 附件19 |  | 铜制接地螺丝（专用） |  | 套 |  | 60 |  | M5×15每套带帽1只、平垫2只 |
|  | 附件20 |  | 盖板安装卡 |  | 只 |  | 100 |  |  |

4.线路器材

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC线管 | Φ16 A | 根 | 4 | 3m |
|  |  | Φ20 A | 根 | 4 | 3m |
| 2 | PVC壁疏 | Φ16 | 只 | 20 |  |
|  |  | Φ20 | 只 | 20 |  |
| 3 | U型平头管卡 | Φ16 | 只 | 30 |  |
|  |  | Φ20 | 只 | 30 |  |
| 4 | PVC平线槽 | 20×10 B | 根 | 4 |  |
|  |  | 39×19 B | 根 | 4 |  |
|  |  | 60×40 A | 根 | 4 |  |
| 5 | PVC线槽终端头 | 20×10 | 只 | 2 |  |
|  |  | 39×19 | 只 | 2 |  |
|  |  | 60×40 | 只 | 2 |  |
| 6 | 行线槽 | 25×30 | 根 | 4 | 2m/根 |
| 7 | 绝缘导线 | RV1.5 mm2 | 盘 | 1 | 红色 |
|  |  | RV1.5 mm2 | 盘 | 1 | 黄绿双色 |
|  |  | RV2.5 mm2 | 盘 | 1 | 黄绿双色 |
|  |  | RV0.75 mm2 | 盘 | 3 | 黑色2盘、蓝色1盘 |
|  |  | BV2.5 mm2 | 盘 | 5 | 黄、绿、红、蓝、双色各1盘 |
|  |  | BV1.5 mm2 | 盘 | 3 | 红、蓝、双色各1盘 |
| 8 | 五芯电缆 | RV5*0.75 mm2 | m | 10 |  |
| 9 | 三极带接地插头 | K-88 | 只 | 1 | 16A |
| 10 | U型绝缘端子 | SV1.25-4 | 只 | 1000 | 红色 |
| 11 | 管形绝缘端子 | E-1008 | 只 | 1000 | 黑色 |
|  |  | TE-1508（双线插针） | 只 | 1000 | 红色 |
| 12 | 缠绕带 | Φ10 | 包 | 1 | 10m/包 |
| 13 | 扎带 | 3×100mm | 包 | 1 | 500只/包 |
| 14 | 异型号码管 | 1.5mm2 | 卷 | 1 | 白色 |
| 15 | 电线电缆保护软管 | Φ20 | m | 4 | 黑色 |
| 16 | 电线电缆保护软管 | Φ16 | m | 4 | 黑色 |
| 17 | 保护软管接头 | Φ20 | 个 | 2 | 黑色 |
| 18 | 保护软管接头 | Φ16 | 个 | 2 | 黑色 |
| 19 | 自攻螺丝 | Φ6×15 | 只 | 200 | 安装螺丝，配平垫、弹垫若干 |
|  |  | Φ6×25 | 只 | 60 |  |
| 20 | 接地排 | 5孔 | 条 | 4 | 专用（外接地干线） |
| 21 | 塑料绝缘胶布 |  | 盘 | 1 | 黑色 |
| 22 | 护线圈 | 配Φ30的孔 | 个 | 10 | 配电箱及电气箱用 |
|  |  | 配Φ25的孔 | 个 | 4 | 照明配电箱用 |
|  |  | 配Φ8的孔 | 个 | 2 | 日光灯开孔用 |
| 24 | PVC 直通 | Φ16 | 只 | 2 |  |
|  |  | Φ20 | 只 | 2 |  |
| 25 | PVC 弯通 | Φ16 | 只 | 2 |  |
|  |  | Φ20 | 只 | 2 |  |
| 26 | 多孔板插子 |  | 个 | 20 |  |
| 27 | 塔型橡胶圈 | φ30 | 个 | 4 |  |
| 28 | O型绝缘端子 | RV 2-5 蓝色 | 只 | 100 | 用于桥架接地线 |
| 29 | 螺丝 | M6 | 只 | 8 | 箱体接地点 |

5、工具

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 1 |  |
| 2 | 剥线钳 |  | 把 | 1 |  |
| 3 | 压线钳 |  | 把 | 1 | 压冷压端子 |
| 4 | 压线钳 |  | 把 | 1 | 压插针 |
| 5 | 钢丝钳 | 6寸 | 把 | 1 |  |
| 6 | 一字螺丝刀 | 3寸 | 把 | 1 |  |
| 7 | 十字螺丝刀 | 3寸 | 把 | 1 |  |
| 8 | 一字螺丝刀 | 2×75 | 把 | 1 |  |
| 9 | 十字螺丝刀 | 2×75 | 把 | 1 |  |
| 10 | 测电笔 |  | 把 | 1 |  |
| 11 | 数字万用表 |  | 只 | 1 |  |
| 12 | 铝合金人字梯 | 1.5米 | 付 | 1 |  |
| 13 | 锉刀 | 8寸 | 根 | 1 |  |
| 14 | 钢卷尺 | 3m | 只 | 1 |  |
| 15 | 电工刀 |  | 把 | 1 |  |
| 16 | 钢角尺 | 300mm | 把 | 1 |  |
| 17 | 钢直尺 | 300mm | 把 | 1 |  |
| 18 | 活动扳手 | 6寸 | 把 | 1 |  |
| 19 | 六角扳手 |  | 套 | 1 | 7件套 |
| 20 | 钢锯架 |  | 架 | 1 |  |
| 21 | 钢锯条 |  | 条 | 3 | 8-12〞可调 |
| 22 | 弹簧弯管器 | Φ16 | 根 | 1 |  |
| 23 | 弹簧弯管器 | Φ20 | 根 | 1 |  |
| 24 | 电源插板 |  | 只 | 2 |  |
| 25 | 安全标牌 | 160×200mm | 张 | 1 | 必须戴安全帽 |
| 26 | 安全标牌 | 160×200mm | 张 | 1 | 止步高压危险 |
| 27 | 安全标牌 | 160×200mm | 张 | 1 | 当心落物 |
| 28 | 安全标牌 | 160×200mm | 张 | 1 | 禁止合闸有人工作 |
| 29 | 安全标牌 | 160×200mm | 张 | 1 | 当心触电 |

6、总结构

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气安装与维修实训考核装置台架（2人组标准配置） | 2006mm×1003mm×2410mm | 套 | 1 |  |
| 2 | 元件存放柜(四门玻璃柜 | 900mm×450mm×2000mm | 个 | 1 |  |
| 3 | 可移动工具台 | 930mm×740mm×860mm | 辆 | 1 | 带重载自锁脚轮 |
| 4 | 电源模块单元 | 600×130×105mm | 块 | 1 |  |
| 5 | 台虎钳 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 实训指导书 |  | 本 | 1 |  |
| 7 | 配套安装螺丝 |  | 套 | 1 |  |

### 3、元器件柜

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元器件柜 | - 1850*850*350mm，上下二层，上层为玻璃对开门，内置二层可调隔板并配专业可调整金属升降架，下层为板式对开门，内设固定式隔板，隔板下设专用钢制支架、铁皮厚度0.6mm。 | 个 | 2 |

## （四） 焊接实训基地建设方案

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊条烘干箱 | 1、焊条容量：60KG, 2、焊条长度：450mm 3、输入电压：AC220V 50Hz 4、额定功率：5.1kw 5、烘干箱容量：60KG 6、温度调节范围：10～500℃ 7、控制方式：时间比例 8、双门带储藏恒温 | 台 | 1 |
| 2 | 直流氩弧焊机 | 电源电压：380V 数字化控制 手工/氩弧两用机 最大电流：400A 适合板厚：15MM，可长时间焊接 频率（Hz）：50-60 额定输入电流：25V 空载电压：68V 输出电流调节：10-400A 负载持续率：60% 效率：85% 绝缘等级：F; 具备普通手工焊功能 工程塑料外壳，美观耐用 可选配有线和无专线遥控器 模块化设计，通用性好 输出电流稳定性高 100%引弧成功率，适用于自动焊. | 台 | 14 |
| 3 | 气保焊机 | 电源电压：380V 分体式气保焊机 标配5米焊枪 2步4步飞溅小熔池深，焊接板厚3-15mm 频率（Hz）：50-60 额定输入电流：23V 空载电压：80V 输出电流调节：50-350A 负载持续率：100% 效率：0.93 绝缘等级：F | 台 | 14 |
| 4 | 逆变氩弧焊机 | 1.全疆职业院校大赛用机PNE-61-400电源、3米焊接线缆、2米地线、焊钳、地线夹、焊枪一把、快速插头、钨极夹、工具、资料一套，氩气表一个。 2.功能要求：北京时代IGBT逆变技术焊机； 工作电压范围宽；产品一致性好；具有多种氩弧操作方式；高频引弧，焊接渗透力强；性能稳定，抗干扰能力强；散热设计合理，保护功能完善；数显表显示并精确预设焊接电流；具备普通手工焊功能（200A以上型号）；DSPS数字化焊机，可选配纤维素焊功能；具有RS-485通讯接口可与RC-6、RC-7遥控器通讯； 3.技术参数 输入电压3相380V 50～60Hz ：额定输入功率 17KW：输出电流调节范围 5A～410A：空载电压 50V～70V：推力范围(MMA) 0～150A/ms：引弧时间范围(MMA) 0.01～1s 弧长调节范围(MMA) 20～80V：上坡时间（TIG） 0.1～99.9s：下坡时间（TIG） 0.1～99.9s：提前送气时间（TIG） 0～13s：滞后关气时间（TIG） 0.1～50s 额定负载持续率 60%：功率因数 0.93：效率 90%：缘等级 F：外壳防护等级 IP23S | 台 | 4 |
| 5 | 二氧化碳保护焊机 | 全疆职业院校大赛用机 IGBT逆变技术 电源电压适应范围宽 焊接操作方式分二步/四步 数字显示焊接电压，焊接电流 慢送丝启动，提高引弧成功率 送丝机构为双轮驱动，送丝平稳 引弧容易，具有收弧去小球功能 采用单片机控制，性能可靠、稳定 采用波形控制，焊接过程稳定、飞溅小 电源动态品质优异，焊接全过程实时波控 具有预设焊接电压、送丝速度及焊丝直径选择等功能 干伸长变化适应性强 配50mm2国标综合线缆 注塑壳体，人性化设计 输入电压 3相 380V±15% 50~60Hz 额定输入电流（A） 25.5 额定输入功率（kw） 13.8 电压调节范围（V） 15~40 空载电压 （V） 62 输出电流范围（A） 30~350 送丝速度范围（m/min） 2~25 适用焊丝直径 Ф0.8/Ф1.0/Ф1.2(碳钢) 适用焊丝规格 实芯/药芯 额定负载持续率（40℃） 60％ 效率 85％ 功率因数 0.93 绝缘等级 F 外壳防护等级 IP23 冷却方式 风冷 | 台 | 4 |
| 6 | 管子坡口机 | 驱动方式：电动式 坡口范围坡口壁厚≤15mm，功率3.2KW，管子内径范围：φ40-φ120㎜。 | 台 | 1 |
| 7 | 平板坡口机 | 1.电机/电压 ：AC 220Ｖ/50Ｈz（其它电压/频率要求进行过负荷保护）， 2.功率 ：1.1KW 3.转速：2870Ｕ/min； 4.倒角深度：0～15ｍｍ 5.倒角角度：30°～60° 6.坡口加工范围：≤5mm 7.坡口角度调节范围：15°～45° | 台 | 1 |
| 8 | 空压机 | 主要参数： 额定电压（V~）380 额定频率（Hz） 50 额定功率（W） 3000 工作气压（bar） 0.8 容量（L） 70L | 台 | 1 |
| 9 | 焊接附件 | 焊条：酸性焊条J422 Ф3.2/ 200包,酸性焊条J422 Ф2.5/ 50包、碱性焊条焊E507/30包。 焊帽：手持式包帽100个、自动变光焊帽20个。 焊接专用眼镜：50个 焊接手套：100双（加长600mm）。 焊接护腿：50套 焊接防护服：50套 电焊防护服(围裙)：加长款120CM，5件 焊接帽：火狐狸阻燃布，5个。 角磨片：外径107mm，厚度4mm，孔径16mm 10盒。 切割片：外径107mm，厚度1.2mm，孔径16mm 10盒。 磁性焊接固定器：5个 | 批 | 1 |
| 10 | 钳工操作台 | 技术参数： 工作台坚固的结构设计和特殊的表面处理，能适应工程较复杂的工作环境，工作台面采用热轧钢板材料，坚固耐用防生锈处理，工作台可拆卸便于运输，台面洁净耐磨，防止作业时候受撞击受损， 四工位： (重型钳工桌：适合实训以及工厂实际 生产) 规格：≥ 1500 长×1500 宽×800mm 高 (桌面 800+ 防护网 700) 台面：6 毫米以上厚钢板。 桌架立柱：4 立柱，40*40 角钢， 桌架横梁及加强梁：40*40 角钢型 防护网 A 标准型： 1500X700X30 冲孔金属钢板， 带加强筋金属方管，壁厚 1.0。R≥2.0 金属丝筋网 格。壁厚≥1.0 冲孔金属隔板。 | 台 | 4 |
| 11 | 重型台虎钳 | 用来夹持工件的通用夹具。装置在工作台上，用以夹稳加工工件 虎钳尺寸：200； (6 寸) | 个 | 16 |
| 12 | 角磨机 | 电动工具、重量1.9kg 输出功率：720W； 主轴直径：M16毫米； 磨/切片直径：100毫米； 空载速率：13000转/分钟； | 个 | 4 |
| 13 | 钢丝刷 | 要求直钢丝，木柄 | 把 | 50 |
| 14 | 敲渣锤 | 300-400g、木柄 电焊工专用敲渣锤，弹簧手柄 | 个 | 50 |
| 15 | 玻璃、镜片 | 适用于焊帽镜片更换（白玻璃300片，黑玻璃200片（其中7号黑玻璃100片，8号黑玻璃80片，9号黑玻璃20片）） | 片 | 200 |
| 16 | 焊接工位及排烟系统 | 一、焊接实训室18个工位，每个工位不得少于7.5平方。 工位隔断采用50mm厚防火双层压型钢板，外板厚度0.5mm，内填容重100Kg/M。工位高度不得小于1900mm。整体隔断钢制框预留好摄像头安装位置，架槽铝插装铆钉加固，工位间隔断T型安装。隔断不得妨碍暖气包及管道检维修，不得妨碍其他基础设施的安全使用。 二、工位内设施改造 1、每个工位内包含焊接工位架安装，气瓶固定装置。 2、氩气瓶二氧化碳气瓶需采取固定措施，防止气瓶跌倒伤及操作人员。 三、焊接实训间工位电缆布线 1、配置总配电盘，各用电单元防火桥架国标电缆布线，做到规范合理安全。 2、每个工位配电箱总开德力西63A带漏保空开1个；3P40A开关2个;1P照明开关1个220V三孔插座1个；220V两孔插座1个。 3、天然光线不足时，应配置人工照明，照明电源电压应为安全电压，照明光源应选择接近天然光色温的光源。照明灯具采用LED 三、排烟系统 1、螺旋风管管道材质采用优质印花螺旋镀锌管，镀锌螺旋风管、弯头、锥形雨帽、烟囱等配件根据现场实际情况，确定主风管及支风管走向及布置，每套除尘系统，我们经过精确计算，管路从大到小，依次变径，保证每个吸风口风量大小一致、除尘效果达到最理想状态。管道内空气流速在15m/s～18m/s之间，管道设计合理，内表面光滑，不残留烟尘，管道连接形式采用直通密封圈链接形式，间隙达到-1mm,能使整个布局显得更加合理，管路的安装施工符合国家相关标准规范要求，达到连接牢固、密封可靠、外形美观的要求。 2、每个工位配备一个2柔吸臂，共18个。 3、两套风管系统各控制9个工位，采用两台11KW西门子电机驱动离心风机。每台风机制作风机房，起到消音防雨风吹日晒的效果，并做好检维修方便的措施。 | 套 | 1 |
| 17 | 焊接工位架 | 焊接考核工作架,按技能考核、考试标准制作， 焊接操作支架主要用于板对接 4 个位置 (平、立、 横、仰) 和管对接 3 个位置 (水平、垂直、45°) 的固定；工件离地面高度应不大于 1.3 米，要求 焊接支架要有一定的稳定性和夹工件的牢固性， 并且同时可以满足固定 2 个位置不同焊接操作支 架的工件，焊接操作支架主体由底座、支柱、可 升降调节套管、工件夹紧装置等组成； | 个 | 18 |
| 18 | 砂轮切割机 | 额定电压220V，额定频率50hz,额定输入功率2100W，砂轮尺寸：355*3*25.4mm，空载速度：3900m/min | 台 | 2 |
| 19 | 等离子切割机 | 内置气泵+外接气源+手工焊380V 双模块+1660W泵头+10米加长枪+自锁角轮品质切割: 30mm;手工焊: 5.0焊条 工业级内置切割机，满足30米超长枪正常起弧 电源电压：380V 频率(HZ):50-60 额定输入电流(A)：30 空载电压：325 输出电流调节(A):30-120 额定输出电压(V):128 负载持续率(%):60 空载损耗(W):40 效率：85 功率因数：93 绝缘等级:F 外壳防护等级:IP21 | 台 | 1 |
| 20 | 手动搬运车 | 3t地牛 3 吨额定起重量：3000 (kg) 货叉长度：1150 (mm) 行走方式：手拉式 仓储搬运车最大起升高度：190/200 (mm) 自重：≥ 70 (kg) 货叉尺寸：550*1150 (mm) | 台 | 2 |
| 21 | 立式砂轮机 | M3030,12寸，380V-1500W 额定电压 (V) ：220； 额定频率 (Hz) ：50； 砂轮尺寸 (mm) ：355； 额定输入功率 (W) ：2100； 空载转速 (m/min) ：3900 | 台 | 2 |
| 22 | 焊条保温筒 | TBR-5KG | 个 | 18 |
| 23 | 火焰切割机 | 输入电压：AC220V/50HZ 机身外形尺寸：470*230*240mm 切割钢板厚度：根据选用等离子切割机电源而定 切割钢板速度：50-450mm/min | 台 | 1 |
| 24 | 双头无静音空压机 | 功率/电压：2×1.2KW/220V 排气量：0.38M3/min 气罐容量：240L/min 机头：2个 气缸/气缸容量:φ63.7×4/100L | 台 | 1 |
| 25 | 台式钻床 | 钻孔/铣槽/攻丝三用 额定电压：380v 钻孔直径：32mm 主轴转速范围：280-2010r/min 主轴转速级数：5档 主轴锥度：MT3 设备防护等级IP43 | 台 | 2 |
| 26 | 冷焊氩弧焊机 | 输入电压/ AC220V±15% 额定输入功率/KW 7 电流调节范围/A 10~200A 空载损耗/V 30 外形尺寸/mm 370*150*315 重量/KG 6.8 推荐钨针/mm 1.6-2.4 推荐板厚/mm 0.3-7 推荐焊条/mm 2.5-3.2 标准配置/可选配 切割枪(标配5米)地线 母材材质 不锈钢 碳钢 低合金钢等 起弧方式 高频起弧 焊接方式 氩弧/手工焊/脉冲氩弧焊/冷焊 功能特点:数字化控制电路 多功能调节;手工焊、氩弧焊、脉冲氩弧 ，焊接稳定，成型美;一机多用 体积小重量轻，便于携带，引弧成功率高， | 台 | 1 |
| 27 | 移动烟尘净化机 | 技术特点： 具有一键功能切换模式，长按后进入通用模式。 隧道式圆筒型设计，双静音两级回风装置，噪音小dB≦66dB，能耗低、吸风量大。 采用进口高效纳米蓝色阻燃覆膜滤料，透气性好，过滤精度≥0.1微米粒径的烟尘，过滤精度高达99.9%。 采用独特高压变径技术形成离心负压，焊烟吸附率95%以上，动力系统选用铝合金高压风机和西门子电机。 吸烟管为进口阻燃耐磨PVC加玻璃纤维复合材料，6:1压缩比，耐磨、耐温140°C，骨架不锈钢材质，吸烟罩马蹄口整体压制无焊接一次成型。 自主知识产权证书和发明专利证书。 自动独立行走小车，便于搬运和摆放。 可提供第三方焊烟检测报告。 技术参数： 清灰方式 机械清灰 电源 380V/2P/50HZ 处理风量 1800m3/h 整机功率 1.5KW 过滤效率 ≥99.9% 滤芯 305mm*375mm 过滤面积 15M2 吸气臂 ф150mm 长度2.5m 吸气罩马蹄口 噪音 ≤66dB(A) | 台 | 2 |
| 28 | 钢板 | 规格：250*150*10mm | 个 | 1000 |
| 29 | 钢管 | 规格：直径为φ108mm，壁厚10mm，长度300mm | 个 | 200 |
| 30 | 钢管 | 规格：直径为φ78mm，壁厚6mm，长度300mm | 个 | 300 |
|  |  | 小计: |  |  |

# 二、酒店管理与旅游实训室

## 设备汇总表

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 客房服务实训室设备 |
| 2 | 虚拟客房系统实训室 |
| 3 | 旅游VR实训室 |
| 4 | 酒店中餐服务实训室 |
| 5 | 客房服务实训室 |

## 1、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量(台） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1、客房服务实训室设备 |  |  |
| 1 | 电子门牌 | 支持酒店名称、房号显示、房态显示（请勿打扰、请即清理）、门铃等功能；高清LCD屏，铝合金材质；支持酒店名称定制；通电时，房间号高亮光显示，支持自定义；规格：330X130X25MM | 1 | 套 |
| 2 | 叮咚门铃 | 配合电子门牌使用，装于室内，门铃功能。 |  |  |
| 3 | 有线强电门磁 | 实现开门亮门灯、关门门灯灭 | 1 | 个 |
| 4 | 客房门锁 | 前台发卡，持卡开锁，房态管理，入住时间限定，2把备用机械钥匙；高端锌合金材质，进口烤漆工艺，游离把手；进口芯片；可定制酒店LOGO；卡片另计，按需购买； | 1 | 把 |
| 5 | 二联体开关 | 智能插卡取电+4位开关（走廊灯、镜前灯、卫浴灯、排风扇） | 1 | 个 |
| 6 | 四联体开关 | 4位灯光（主灯、廊灯、床头灯、夜灯）+4位场景（睡眠模式、明亮模式、阅读模式、柔和模式）+4位窗帘开关（布帘开、布帘关、纱帘开、纱帘关）+五孔插座（带USB） | 1 | 个 |
| 7 | 五孔插座 | 电视*1、机顶盒*1、烧水壶*1 | 3 | 个 |
| 8 | 电视/网络插座 | 电视机*1 | 1 | 个 |
| 9 | 电话/网络插座 | 阅读区*1 | 1 | 个 |
| 10 | USB五孔插座 | 阅读区*1 | 1 | 个 |
| 11 | 智能窗帘套装 | 套装包含：电机、4米内轨道、安装配件；220V供电；支持手动、窗帘面板、遥控器、APP、场景、设备联动、定时、语音等多种控制方式；最大承重50KG； | 1 | 套 |
| 12 | 高灵敏人体红外 | 床边各一个，实现晚上下床亮夜灯或卫生间灯 | 1 | 个 |
| 13 | 客房圆桌沙发 | 80cm大理石园桌台面，配2把单人沙发。 | 1 | 套 |
| 14 | 床、床垫及床头板 | 实木，长2m,宽1.2m | 2 | 张 |
| 15 | 备品储存柜（大衣柜） | 实木，高0.45m(床垫20cm)，两开门 | 1 | 个 |
| 16 | 工作台 | 实木，1.5m*0.8m | 1 | 个 |
| 17 | 床头柜 | 实木，60cm*60cm | 1 | 个 |
| 18 | 中式床上用品 | 1.2单人床规格 床单:1.8m*2.7m 棉被套和棉被芯: 1.8m*2.0m 枕套:0.45*0.75m 枕芯: 0.4*0.7m | 2 | 套 |
| 19 | 吸尘器 | 3200W功率，70L大容量，双电机吸力，吸尘吸水两用，22米操作直径。 | 1 | 个 |
| 20 | 全自动洗衣机 | 简约触控巴氏除菌10KG容量。 | 1 | 个 |
| 21 | 窗帘 | 纱质布质两层窗帘4m*2.6m | 1 | 套 |
| 22 | 清洁剂、清洁用具 | 清洁用品4件套 | 1 | 套 |
| 23 | 行李柜 | 实木，高45cm，宽65cm，长70~90cm | 1 | 套 |
| 24 | 电视机柜 | 实木，120*51.8*40 | 1 | 个 |
| 25 | 电视机 | 75英寸 120Hz超薄全面屏 3GB+32GB鸿蒙HarmonyOS AI摄像头4K超高清液晶游戏电视机HD75KANS | 1 | 个 |
| 26 | 写字台、靠背椅 | 1.4米单桌+牛角椅 FJX919 | 1 | 台 |
| 27 | 花洒 | 不锈钢材质，内芯采用材质，带恒温功能。 | 1 | 套 |
| 28 | 智能马桶 | 高温陶瓷智能马桶，既热型，4挡调节，阻尼静音缓降盖板。 | 1 | 个 |
| 29 | 洗脸盆 | 全瓷 590mm*409mm*203mm | 1 | 个 |
| 30 | 大理石台 | 大理石100*50*55 | 1 | 个 |
| 31 | 净身台 | 沐熙A款 | 1 | 张 |
| 32 | 床头灯 | 10W遥控款 | 1 | 个 |
| 33 | 落地灯 | 钻石落地灯 12W | 1 | 个 |
| 34 | 台灯 | led | 1 | 个 |
| 35 | 床褥 | 配套床200*120 | 2 | 个 |
| 36 | 大浴巾 | 全棉100x65cm | 2 | 条 |
| 37 | 小浴巾 | 全棉100x34cm | 2 | 条 |
| 38 | 面巾 | 全棉76x34cm | 2 | 条 |
| 39 | 地巾 | 全棉80x50cm | 2 | 条 |
| 40 | 方巾 | 全棉30.5x30.5cm | 2 | 条 |
| 41 | 浴袍 | 白色全棉 | 2 | 条 |
| 42 | 漱口水杯 | 商务全瓷材质 | 2 | 个 |
| 43 | 洗漱套装 | 牙刷、牙膏、梳子、香皂、沐浴露、洗发水 | 20 | 套 |
| 44 | 卫浴室地胶垫 | 天然乳胶 | 1 | 个 |
| 45 | 地毯 | 抗菌地毯，聚酯纤维材质，印花工艺，厚度5mm。 | 60 | 平方米 |
| 46 | 拖鞋 | PVC材质，加厚均码。 | 2 | 双 |
| 47 | 一次性拖鞋 | 无纺布 | 20 | 双 |
| 48 | 茶杯 | 优质陶瓷 | 2 | 个 |
| 49 | 烟灰缸 | 水晶材质，外径20cm厚度4cm。 | 1 | 个 |
| 50 | 热水器 | 酒店专用，含水箱 | 1 | 套 |
| 51 | 电热水壶 | 容量0.8L，功率1000W，304无缝一体内胆。 | 1 | 个 |
| 52 | 电话机 | 205*155mm一键重播，来电指示灯。 | 1 | 套 |
| 53 | 壁画 | 现代风格彩色喷绘。 | 2 | 张 |
| 54 | 室内环境改造及装修 | 现代风格按实地效果图施工，前厅接待吧台。 | 1 | 间 |
|  |  | 2、虚拟客房系统实训室 |  |  |
| 1 | 星级酒店客房服务虚拟教学实训系统 | 本系统专门针对酒店管理专业师生在客房服务环节进行具体而丰富的教与学，系统以星级酒店客房部为原型，全部实地取材，对整个楼层、标准间、大床房、高级套间三种客房以及操作间，以及房间内的陈设如家具、电器、洗浴用具等物品精细建模，模型与现实环境1：1的比例制作，真实呈现五星级酒店不同客房类型的全部环境。系统设置多种角色模型，在场景中进行互动操作学习，分别是——客房服务员、男/女客人，楼层主管、楼层领班等，在三维场景中进行客房整理和服务环节的全面学习和实训。 系统仿真场景： 星级酒店客房部、客房楼层、布草间、标准间1套、大床房1套、高级套间1套、操作工具如工具车等、操作材料如被套、枕套、牙刷、酒店外景道路、周围景观、人行道、汽车、指示标牌、垃圾桶、酒店大堂、附属建筑等。 PC教学端 系统按照用户注册模块、基础知识、案例模拟、VIP服务、客房清扫、知识题库、酒店会议等7大板块建设，所有板块内容均基于五星级酒店的真实三维场景进行。可视直观，学习效果好。 1、用户登录 用户登录模块主要是对登录系统用户身份的识别模块，主要是方便学校对授权使用学生的管理。 2、基础知识 基础知识板块提供客房组织架构、客房岗位、客房设备、客房种类（等以上内容全部为三维模型精细化制作）、清洁设备、客房功能等内容的学习。客房设备全部在三维场景内以动画镜头加文字解说方式进行，清洁设备的重要设备如房务工作车等提供三维模型详解。客房种类提供单人间、大床房、双床房、标准间、豪华套间、总统套房、特色楼层、行政楼层（总经理办公室、财务部、会议室、办公室、布草间）的内容全部为三维仿真场景学习。 3、案例模拟 本模块提供了客房服务中的多种实际案例情况进行三维仿真的训练学习，包括整理房间发现贵重物品、打扫房间客人回房、准备打扫客人在房间、请勿打扰牌、洗衣服务、做夜床服务、小酒吧服务等案例模拟，案例通过三维场景内加三维人物角色模拟对话和动作方式进行（非flash动画方式），过程中穿插关键知识点学习和考试题目。 4、VIP服务 本模块重点的内容是客房VIP接待流程的模拟和训练。Vip接待以模拟故事线的方式，模拟了一位重要VIP客人准备入住酒店的住前准备、住中服务一直到离店的全套服务流程训练。训练过程共包括了解客情、挑选房间、清扫房间、布置客房、查房、准备物品、迎接客人、送欢迎茶、住店服务、离店服务十个步骤完成，训练内容均以三维场景、三维动画、人物动作模拟、交互操作等多种方式进行（非简单flash动画方式），其中布置客房可以选择物品在房间中进行任意摆放、旋转角度、删除物品等。 5、客房清扫 系统实训内容完全按照客房服务的标准化流程进行，每个步骤的实训内容都与酒店实际工作完全结合。 材料准备：须从系统提供的30种材料内容中，根据酒店的实际工作流程，选取正确的客房服务所需准备的材料。 敲门进房服务流程与规范任务目标：熟练掌握敲门进房服务流程与规范，敲门次数、敲门流程、报名身份正确用语 房内设施检查任务目标：熟练掌握房内设施检查的顺序和步骤，以及相应措施，电源开关、灯具、垃圾、客人衣物等。 做床服务流程与规范：任务目标：熟练掌握做床服务流程与规范 材料准备：西式做床：垃圾袋若干个、布草袋若干个、床单、毛毯、枕套； 住房清洁服务流程与规范任务目标：熟练掌握住房清洁服务流程与规范 材料准备：清洁桶（马桶刷，抹布，洗涤灵，白醋，百洁布，洁厕灵），垃圾袋若干个、床单、被套、枕套、拖鞋、牙膏、牙刷等清洁材料，客房作业记录表、房内Mini bar 酒水（数量待定）； 系统涵盖了客房整理所有流程环节和知识点， 包括布草间工作、卧室打扫、卫生间打扫、住客房整理、夜床等全部整理环节。三维场景内设置所有考点内容，内容以考题形式展示，内容覆盖客房整理环节重要知识点如材料准备种类、敲门规范、房内设施检查、卫生间清洁流程等。 6、知识题库 本模块提供客房服务类考题内容不少于1000道，老师可以根据教学需求在后台管理中随意的删除、新增、更改试题。试题类型分为单选题、多选题、判断题。 学习者进入知识题库模块后系统在后台随机生成50道试题进行知识巩固学习，如果选择错误系统会一红色标记号的方式进行呈现，选择错误显示为绿色。如果第一次接触知识模块系统提供了快速解答模式方便学习者快速掌握每个试题的正确答案。 系统支持电脑单机版、机房网络版，方便教师课外备课、课堂教学，方便学生课堂课外随时学习，教学效率大大提高。 系统全部场景为三维仿真场景，所有流程内容均为三维场景内搭配三维动画和仿真交互进行，不能以简单flash动画代替满足。 | 1 | 套 |
| 2 | 台式电脑 | 台式机 1、机型：中国大陆品牌商用 2、CPU： i7-12700 ，核心 12 核 ，主频 2.1Ghz；显卡2G独显 3、主板：B660 芯片组；扩展槽 ≥：1 个 PCI16×,1个 PCI-E 1×； 4、内存：：16G DDR4； 5、USB 接口：：6 个 USB 接口：4 个 USB 3.1 接口至少前置 2 个 USB 3.1 G1），1 个串口，主板集成 2 个视频接口（其中至少 1 个非转接 VGA 接口） 6、硬盘：256GB SSD 固态硬盘 ； 7、网络接口：集成千兆网卡 10/100/1000M 以太网卡； 8、显示器：＞23.8寸低蓝光护眼液晶显示器 支持低蓝光物理调节，带国际 TUV 认证，提供证明材料； 9、集成声卡，支持 5.1 声道； 10、180W 及以上高效节能电源，支持强力散热风扇； 11、键盘/鼠标：防水键盘和抗菌鼠标； 12、操作系统： 预装正版 Win11 及以上操作系统 标配原厂一键恢 复功能（非 WINDOWS 自带还原功能）； 13、机箱标准立式机箱，为方便使用采用顶置开关顶置提手，机箱体积7.4； 14、应用：支持出厂预装原厂同品牌集中部署和管理软件（非原厂需提供第三方至少三年的正版授权）软件方式实现系统部署、集中管理和硬盘保护功能：同传功能； 15、教学辅助软件教学辅助软件 1.学科资源丰富，覆盖K12全学段、全学科资源总量700万，课件总量100万，教案、学案总量40万，试卷总量140万套，题库总量400万题；2.教师个人资源和课堂板书、录制的微课可一键上传到教师空间并支持公开到校本资源库；3.错题本：自动汇总学生错题到学生空间同时汇总全班错题到教师空间；老师可按课本、章节、题型、错误率、正确率进行筛选；4.教师可在PPT中登录进入教师云空间，一键调取题库、错题集、微课、素材等云端资源；支持在线插入试题、视频、网站链接、思维导图、视频音频等，课件完成可同步至云端存储；5.支持从云端试题库、个人试题库和错题集选择试题，进行智能组卷；6.支持本地备课和云端备课两种方式；7.课堂调取云端资源进行授课，支持本地导入和云端调取两种授课方式；8.课堂互动：支持针对学生个人或小组课堂表现进行加分评价，按学期查看得分排行榜及详情。 16、安全特性：USB 屏蔽技术，仅识别 USB 键盘、鼠标，无法识别USB 读取设备，有效防止数据泄露 17、产品通过 3C 、节能产品认证、恶劣供电环境运行认证、防尘IP5X 级运行认证、供电宽压（ 90- 265V ）工作认证、设备厂商CNASL2356 -- 可靠性实验室认证证书；ISO14001 认证、 ISO50001 能源管理体系认证、AAA 级重合同守信用企业、入围国家级工业设计中心名单；客户服务热线通过 CCCS 钻石五星认证. 18、服务：原厂三年有限保修，三年上门服务，提供原厂闪修服务（1.可以直接提供数据保护服务 ；2.可提供第二日修复服务，如存在未修复情况，则赠送客户与超期天数相等的原厂月度保修,最高延长10年，此服务官网和热线可查；3. 可提供7*24小时多通路（电话、微信、钉钉、论坛社区 等）线上多通路支持服务；需提供厂家针对此项目的授权证明及产品原厂三年标准保修+闪修服务承诺（使用方当地有原厂售后服务机构，提供证明文件）。 | 1 | 台 |
|  |  | 3、旅游VR实训室 |  |  |
|  |  | 一、教学实训区 |  |  |
| 1 | 智能交互一体机 | 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2.整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 3.整机屏幕采用86英寸液晶显示器。 4.整机采用UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。 5.嵌入式系统版本不低于I5，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 6.玻璃厚度≤4mm，玻璃表面硬度≥9H。 7.支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10 点或以上触控，支持红外笔书写 8.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 9.整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向 15W中高音扬声器 2 个，后朝向 20W 低音扬声器 1 个，额定总功率 50W。 10.支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 11.整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。 12.Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。 13.Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 14.三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下轻按按键开机；开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 15.整机具备至少6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 16.整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。 17.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 18.支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁。 19.支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，开机自动进入无需手动切换。 20.支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。 21.整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄不低于 800 万像素数的照片。 22.摄像头对角角度≥120°。 23.支持远程巡课应用。 24.整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 25.整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 26.主板南桥采用H310芯片组， 酷睿系列i5 CPU （提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。 硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘 机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 和整机的连接接口针脚数≤40pin，尺寸≤28.1mm*5.3mm。 采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 | 3 | 套 |
| 2 | 多媒体讲台 | 规格：1200*950*750mm。 技术要求： 1.E1级防火桌面，高强度优质冷轧钢板桌体。 2.金属键盘托，橡胶漆扶手，关闭后所有设备都隐藏在讲台内。 3.桌体下层内部采用标准机柜设计，层板*4，可任意调节，可放下电脑主机、功放等设备。 4.通过国家标准检测。 | 1 | 台 |
| 3 | 教师机 | 台式机 1、机型：中国大陆品牌商用 2、CPU： i7-12700 ，核心 12 核 ，主频 2.1Ghz；显卡2G独显 3、主板： B660 芯片组；扩展槽 ≥：1 个 PCI16×,1个 PCI-E 1×； 4、内存：：16G DDR4； 5、USB 接口：：6 个 USB 接口：4 个 USB 3.1 接口至少前置 2 个 USB 3.1 G1），1 个串口，主板集成 2 个视频接口（其中至少 1 个非转接 VGA 接口） 6、硬盘：256GB SSD 固态硬盘 ； 7、网络接口：集成千兆网卡 10/100/1000M 以太网卡； 8、显示器：＞23.8寸低蓝光护眼液晶显示器 支持低蓝光物理调节，带国际 TUV 认证，提供证明材料； 9、集成声卡，支持 5.1 声道； 10、180W 及以上高效节能电源，支持强力散热风扇； 11、键盘/鼠标：防水键盘和抗菌鼠标； 12、操作系统： 预装正版 Win11 及以上操作系统 标配原厂一键恢 复功能（非 WINDOWS 自带还原功能）； 13、机箱标准立式机箱，为方便使用采用顶置开关顶置提手，机箱体积7.4； 14、应用：支持出厂预装原厂同品牌集中部署和管理软件（非原厂需提供第三方至少三年的正版授权）软件方式实现系统部署、集中管理和硬盘保护功能：同传功能； 15、教学辅助软件教学辅助软件 1.学科资源丰富，覆盖K12全学段、全学科资源总量700万，课件总量100万，教案、学案总量40万，试卷总量140万套，题库总量400万题；2.教师个人资源和课堂板书、录制的微课可一键上传到教师空间并支持公开到校本资源库；3.错题本：自动汇总学生错题到学生空间同时汇总全班错题到教师空间；老师可按课本、章节、题型、错误率、正确率进行筛选；4.教师可在PPT中登录进入教师云空间，一键调取题库、错题集、微课、素材等云端资源；支持在线插入试题、视频、网站链接、思维导图、视频音频等，课件完成可同步至云端存储；5.支持从云端试题库、个人试题库和错题集选择试题，进行智能组卷；6.支持本地备课和云端备课两种方式；7.课堂调取云端资源进行授课，支持本地导入和云端调取两种授课方式；8.课堂互动：支持针对学生个人或小组课堂表现进行加分评价，按学期查看得分排行榜及详情。 16、安全特性：USB 屏蔽技术，仅识别 USB 键盘、鼠标，无法识别USB 读取设备，有效防止数据泄露 17、产品通过 3C 、节能产品认证、恶劣供电环境运行认证、防尘IP5X 级运行认证、供电宽压（ 90- 265V ）工作认证、设备厂商CNASL2356 -- 可靠性实验室认证证书；ISO14001 认证、 ISO50001 能源管理体系认证、AAA 级重合同守信用企业、入围国家级工业设计中心名单；客户服务热线通过 CCCS 钻石五星认证. 18、服务：原厂三年有限保修，三年上门服务，提供原厂闪修服务（1.可以直接提供数据保护服务 ；2.可提供第二日修复服务，如存在未修复情况，则赠送客户与超期天数相等的原厂月度保修,最高延长10年，此服务官网和热线可查；3. 可提供7*24小时多通路（电话、微信、钉钉、论坛社区 等）线上多通路支持服务；需提供厂家针对此项目的授权证明及产品原厂三年标准保修+闪修服务承诺（使用方当地有原厂售后服务机构，提供证明文件）。 | 1 | 套 |
| 4 | 可移动学生桌椅 | 优质环保台面，台面厚度25mm，结构稳固，表面平滑光洁，封边采用黑边皮条厚 度1.1MM，全程采用全自动熔胶封边。圆黑色尼龙包PU边轮，转动静音且不刮花地面，规格 150CM*50CM*75CM，脚边宽55CM，每张桌子配备椅子*2把，椅子规格：脚架管壁厚度1.5mm，背框扶手PP+GF材质，带靠背扶手,定型海绵坐垫，透气耐磨，可承重200KG，圆黑色尼龙包PU边轮，转动静音且不刮花地面。 | 20 | 套 |
| 5 | 功放 | 额定功率：2×150W/8Ω；最大功率：2×300W/8Ω ；频率响应：线路输入 20Hz-20KHz、话筒 60Hz-14KHz；线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB；话筒音调控制：高音 10KHz±12dB 、低音 100Hz±12dB；额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV；额定输出电平：线路 0.775V；失真度 ≤0.5%；信噪比：≥80dB(A计权)；主保险丝：4A；电源：交流220V±10%/50Hz。 | 1 | 台 |
| 6 | 音箱 | 额定功率：60W；最大功率：180W；额定阻抗：8Ω；频率响应：57Hz-19kHz；驱动器：1个8寸长冲程低音驱动器、1个3寸前纸盆高音；灵敏度：96dB/1W/1M；最大声压级：119dB；指向性覆盖角：120°（H）x120°（V）。 | 2 | 只 |
| 7 | 无线话筒 | 1手持1无线手持话筒（1拖2）话筒结构采用稳固设计，选用经特殊处理的高硬度金属话筒管身经久耐用，性能更稳定；2通道UHF无线系统，每通道100个频率（200个信道可选），同一场合可同时使用100套；3采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰；配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态；4微型中央芯片控制器通过天线选择和接收信号，能有效地切断无效信号和防止信号中断。 | 1 | 套 |
| 8 | 鹅颈话筒 | 频率响应：40Hz-16KHz ；灵敏度：-40dB±2dB；输出阻抗：200Ω ；参考拾音距离：20-50cm；连线：8M专用电缆，带1个6.3mm及1个卡侬公头；供电电压：DC3V（电池供电）6V/48V（幻像电源）自动转换。 | 1 | 套 |
| 9 | 时序电源 | 8路输出；1500W/5000W承受无功功率；采用30A继电器；单路较大输出30A，支持RS-232串口控制协议 ,可连接中控。 | 1 | 套 |
|  |  | 二、应用支撑系统 |  |  |
| 1 | 导游讲解虚拟现实智能AI实训系统 | "系统采用BS架构，包含管理员、教师及学生三种不同的用户角色。运行环境：windows server 2016、SQL server 2014版本及以上。一、系统特性：1、系统采用BS架构，兼容PC电脑、平板及手机等终端使用。2、系统支持VR景区播放，供用户在线进行沉浸式浏览教学。3、系统基于AI人工智能语音测评技术开发，可从多维度进行在线语音测评。二、功能及模块介绍：本系统由管理员端系统、教师端系统及学生端系统组成。 1、管理员系统：1.1教学资源库管理 （1）教学资源分类管理，可进行文档、视频、音频及图片等多种媒体文件的分类管理。支持至少3级分类，可进行分类信息的增加、删除和修改操作。 （2）媒体文件库管理，可进行文档、视频、音频及图片等多种媒体文件的添加、删除和修改操作。支持媒体文件在线预览和批量资源导入。 1.2全景漫游库管理 （1）漫游包分类管理，可进行漫游包的分类管理。支持至少3级分类，可进行分类信息的增加、删除和修改操作。 （2）漫游包管理，可进行漫游包的添加、删除和修改操作。支持漫游包在线预览和批量资源导入。 1.3题库管理 （1）题库分类管理，可进行题库的分类管理。支持至少3级分类，可进行分类信息的增加、删除和修改操作。 （2）题库管理，可进行题库内容的添加、删除和修改操作。支持题库资源批量导入和导出操作，支持题型：单选题，多选题，判断题，不定项选择题，填空题，问答题，综合题。 1.4系统管理 （1）用户管理，可进行系统用户的账号添加、删除及修改。 （2）角色管理，可进行不同角色权限的创建，并为用户角色进行功能授权。 （3）班级管理，可进行班级信息的添加、删除及修改，并进行班级成员的添加，支持批量导入班级成员。 1.5个人信息 可进行账号信息的管理，进行密码、头像及身份信息的修改。 2、教师端系统 2.1实训管理 （1）可进行学生实训任务的添加、删除、修改并停止整个实训活动。（2）添加实训任务，可进行实训任务内容的添加，并选择相应的学生进行实训活动，支持附件上传功能。 （3）学生作业批改，可查看实训学生的实时作业提交情况（包含未提交、已提交、已批改等多种状态），进行作业评分评价，并将优秀作业推荐到优秀作业展示，供所有学生进行学习和评价。 2.2题库管理 （1）可进行题库创建、禁用等操作。（2）题目分类，可进行题目分类的添加、删除和修改操作。（3）题目管理，可进行题目内容的添加、删除和修改操作，支持批量导入题库。 2.3比赛管理 （1）可进行比赛内容的添加、删除和修改操作。（2）选手管理，可为比赛添加用户信息，并查看大赛得分。" "（3）可设置比赛环节，可进行名称、总分及比赛限时的设置，环节支持：导游词、现场创作及知识问答三个环节。（4）比赛操作，可选择选手上台，进行计时操作，讲解结束后，可由评委打分。 2.4考试管理 （1）可进行考试内容的添加、删除和修改操作。 （2）景点讲解管理，可进行考试景点名称的编辑。 （3）现场问答管理，可进行考试题目的编辑。 （4）学生作业管理，可进行学生提交作业的在线观看，并进行评分评价。 2.5班级管理，可进行班级信息的管理。 2.6可进行账号信息的管理，进行密码、头像及身份信息的修改。 3、学生端系统 3.1全景漫游 （1）全景漫游包浏览，通过多级分类进行资源检索，并进行在线VR全景观看。 （2）全景漫游包实训，支持三分屏打开VR全景，左侧为VR全景内容，右上角为摄像头，右下角为导游词创作区域。系统提供实训录制功能，可将三分屏内容及学生口语进行在线录制，形成一个mp4实训视频文件，可作为作业进行提交。 3.2语音测评 （1）支持中文及英文在线语音测评功能。 （2）支持文字跟读及自由测评两种测评模式。 （3）可以从精准度及流利度等多维度对语音进行测评。 （4）结束测评后，学生的音频可以做导出下载操作，作为实训作业提交。 3.3教学资源 通过多级分类进行资源检索，并进行在线观看学习，资源类型支持：文档、图片、音频及视频等媒体文件，并可以对相应资源进行在线评论。 3.4作业中心 （1）最新作业，可进行教师发布作业的查看（包含状态：未提交、已提交和已经批改等状态），并进行相应作业内容的提交。 （2）得分查看，教师批改后的作业，可以查看得分情况。 （3）优秀作业推荐，教师推荐后的优秀作业可进行在线观看学习，并进行在线评论。 3.5考试训练 （1）考生可以进行签到，并抽取考题操作。（2）根据抽取到的景区讲解环节和现场问答环节要求，完成作答视频录制。（3）将已经录制完成的视频作为作业内容进行在线提交，并支持在线观看。3.6可进行账号信息的管理，进行密码、头像及身份信息的修改。" "三、提供全国著名景区的导游词范例不少于800篇，包含文本及音频内容，景区目录如下： （1）安徽：齐云山、八里河、包公园、鲍家花园棠樾牌坊群、曹操运兵道、大别山、方特东方神画、方特欢乐世界、方特梦幻王国、红二十五军司令部旧址、花山迷窟、徽园、琅琊山、明皇陵、潜口民宅、三河古镇、寿县古城、天柱山、涂山景区、屯溪老街、万佛湖； （2）北京：北海公园、北京奥体中心、北京大观园、北京世界公园、古观象台、慕田峪长城、牛街礼拜寺、司马台长城、天安门广场、雍和宫； （3）福建：天竺山森林公园、陈嘉庚纪念园、反围剿纪念园、公馆峡民居、古田会议、桂峰村古民居、胡里山炮台、九阜山、九仙山、联合梯田、龙门场古银杏林、南靖土楼、三坊七巷、沙雕公园、厦门园林植物园、石牛山公园主峰、石牛山国家森林公园岱仙瀑布、台溪三堡、泰宁世界地质公园、侠天下； （4）甘肃：嘉峪关、崆峒山、拉卜楞寺、麦积山石窟、水车博览园、西狭颂； （5）广东：从化温泉、可园、宝晶宫、宝墨园、北京路商业步行街、必背瑶寨、陈家祠、大角湾海上丝绸之路旅游区、大梅沙、大埔客家民俗文化村、丹霞山、东部华侨城、飞霞风景区、凤塱古村落、佛山祖庙、观音山、光孝寺、广东第一峰、广东美术馆、广州塔、韩文公祠、红宫红场旧址纪念馆、怀圣寺、黄花岗、黄埔军校旧址、黄腾峡漂流、湟川三峡龙潭旅游区、金子山、锦绣中华、客家围屋民俗博物馆、立园、连州地下河、梁园、岭南水乡、六祖故里、龙母祖庙、麓湖公园、满堂客家大围、梅关古道、南澳岛、南风古灶、南岗瑶寨、南华寺、南亚热带植物园、牛鱼嘴生态风景区、农科奇观、农名运动讲习所、奇洞温泉小镇、清晖园、乳源大峡谷、韶关国家森林公园、深圳欢乐谷、世界之窗、孙中山故居纪念馆、万绿湖、西汉南越王博物馆、西樵山、鸦片战争博物馆、叶剑英故居、伊泰莲娜DIY地带、余荫山房、圆明新园、越秀公园、云台花园、长隆动物园、长隆鳄鱼园、长隆欢乐世界、长隆酒店、长鹿农庄、中国民俗文化村、中山城、中山纪念堂、中山詹园、珠海市横琴长隆海洋王国、珠玑古巷； （6）广西：巴马水晶宫、大龙潭公园、伏波山、古龙山峡谷、广西博物馆、平果铝、百里柳江景观带、百魔洞、百鸟岩、百色起义纪念馆、北海银滩、程阳八寨、澄碧湖、大石围天坑、德天瀑布、广西民族博物馆、广西文物苑、桂平西山、合浦汉代文化博物馆、黄姚古镇、金秀莲花山、靖江王城、乐满地、漓江、荔浦银子岩、两江四湖、凌云茶山、柳侯公园、芦笛岩、南宁国际会展中心、七星公园、青秀山、世外桃源、通灵大峡谷、涠洲岛、现代农业观光园、兴安灵渠、阳朔、伊岭岩、友谊关、左江花山岩画；（7）贵州：大七孔、红枫湖、黄果树瀑布、龙宫、茂兰喀斯特森林、三线建设博物馆、四洞沟、万佛寺、小七孔桥、兴义万峰林、阳明文化园、云台山、镇远古镇、遵义会议会址；（8）海南：大东海旅游区、博鳌亚洲论坛永久会址、鹿回头公园、石山火山群、天涯海角、万泉河、五公祠、五指山、西岛、兴隆热带植物园、亚龙湾度假区、亚龙湾国家旅游度假区、亚龙湾蝴蝶谷、亚龙湾热带森林公园；（9）河北：普宁寺、白洋淀、抱犊寨、鸽子窝公园、广府古城、衡水湖、京北第一草原、魁星楼景区、狼牙山景区、老龙头、联峰山、辽河国家森林公园、刘伶醉烧锅遗址、隆兴寺、满城汉墓、孟姜女庙、普乐寺、普佑寺、秦皇入海求仙处、磬锤峰、荣国府、山海关、胜芳古镇景区、双塔山、天下第一关、娲皇宫、雾灵山、西柏坡、须弥佛寿之庙、野三坡百里峡、赵州桥、中国玻璃艺术馆；（10）河南：隋唐洛阳遗址公园、白马寺、常氏庄园、伏牛山滑雪场、函谷关、河南博物院、红旗渠、鸡冠洞、开封府、老界岭、老君山、龙潭大峡谷、龙亭公园、龙峪湾、清明上河园、神农坛、王屋山、西峡恐龙遗迹园、小浪底、云台山、中原大佛、重渡沟；（11）黑龙江：兴凯湖、冰雪大世界、卜奎清真寺、大黑河岛国际商贸城、哈尔滨伏尔加庄园、黑河闯关东影视基地、极乐寺、金河湾湿地、锦河大峡谷、镜泊湖、龙沙动植物园、龙塔、明月岛、圣索菲亚教堂、胜山要塞、斯大林公园、太阳岛、太阳岛雪博会、汤旺河林海奇石风景区、雪乡、亚布力滑雪场、野人谷、扎龙国家级自然保护区、兆麟公园、中俄风情园、中央大街；（12）湖北：楚河汉街、明显陵、三峡崖刻、腾龙洞、车溪民俗风景区、丹江口沧浪海、丹江口大坝、东湖、归元寺、湖北省博物馆、黄陵庙、九资河田园风光、木兰湖景区、木兰农耕年华景区、木兰云雾山、屈原故里、三峡大坝、三峡竹海、太极峡、天堂湖、天堂寨、五龙河、武汉黄陂木兰草原、西陵峡口风景区、辛亥革命博物馆、辛亥革命武昌起义纪念馆、野人洞、昭君故里；（13）湖南：东江湖、君山公园、宝峰湖、滴水洞、凤凰古城、湖南省博物馆、黄龙洞、橘子洲、刘少奇故居、蟒山、毛泽东故居、桃花源、土家风情园、炎帝陵、月湖公园、岳麓山、岳阳楼、张家界大峡谷、长沙世界之窗；（14）吉林：高句丽王城遗址、望天鹅、伪满皇宫博物院、雾凇岛、长白山峡谷浮石林、长春净月潭、长春世界雕塑园、长影世纪城； " "（15）江苏：东关街、启园、苏州古城河、雨花台、紫金庵、宝华山、北固山、篦箕巷古运河、沧浪亭、茶博园、大报恩寺、东坡公园、东山雕花楼、个园、韩信故里、寒山寺、汉陵苑、何园、河下古镇、荷塘月色、红梅公园、洪泽古堰、虎丘、淮安府署、焦山、金鸡湖、金山、蠡园公园、灵谷寺、灵山大佛、留园、茅山、梅园、木渎古镇、南山、南山竹海、牛首山、耦园、盘门、彭祖园、平江路、栖霞山、秦淮河夫子庙、溱湖旅游区、清晏园、穹窿山、瞿秋白纪念馆、赛珍珠文化园、三国城影视基地、沙家浜风景区、山塘街、善卷洞、上海战役总前委旧址纪念馆、尚湖、狮子林、苏州乐园、苏州评弹博物馆、太湖国家湿地公园、天目湖、同里、汪氏小苑、网师园、西山飘渺峰、锡惠公园、玄武湖、淹城、阳澄湖葫芦岛、阳澄湖莲花岛、阳澄湖美人腿、艺圃、渔湾、鼋头渚、阅江楼、镇江博物馆、中国花卉植物园、中国镇江醋文化博物馆、中华恐龙谷、中华门、中山陵、周恩来故居、周恩来纪念馆、拙政园、紫金山天文台、总统府； （16）江西：瑞金共和国摇篮、江湾、井冈山大井景区、井冈山、井冈山革命博物馆、井冈山红军造币厂-五指峰-象山庵、井冈山黄洋界、井冈山龙市景区、井冈山龙潭景区、井冈山毛泽东故居茨坪、井冈山茅坪景区、井冈山水口景区、井冈山小井红军医院、景德镇浮梁古县衙、景德镇古窑民俗博览区、景德镇瑶里风景区； （17）辽宁：本溪水洞、冰峪沟、大连森林动物园、大连现代博物馆凤凰山、海棠山、红海滩、桓仁五女山、九门口长城、九一八历史博物馆、千山北部景区、千山仙人台、清福陵、清昭陵、沈阳故宫、沈阳市植物园、圣亚海洋世界、兴城古城、鸭绿江—丹东双桥、鸭绿江—虎山长城、鸭绿江—绿江、鸭绿江—水丰湖、鸭绿江—太平湾、医巫闾山、张氏帅府博物馆； （18）内蒙古：33湿地、186彩带河、阿尔山天池园区、阿斯哈图石林、敖鲁古雅民族乡、白桦林景区、贝子庙—额尔顿敖包山景区、边防线沿线、成吉思汗广场、达里诺尔湖、大青沟、大召寺、额尔古纳根河湿地、额尔古纳湿地(根河湿地)、鄂温克博物馆、二连浩特城市风貌、二连浩特国门景区、二连盆地白垩纪恐龙国家地质公园、甘珠尔庙、格根塔拉草原、根河桥、根河源国家湿地公园、哈达图牧场、哈乌尔景区、海拉尔到满洲里公路沿线、黑山头口岸（中俄界河）、弘吉剌部大营、红花尔基樟子松国家森林公园、呼和诺尔草原、呼伦贝尔东山国际机场、呼伦贝尔副都统衙门、呼伦贝尔古城、呼伦贝尔民族博物馆、呼伦湖、呼伦湖小河口、黄岗梁国家森林公园、辉腾锡勒植物园、浑善达克沙地、金帐汗、金帐汗蒙古部落、九曲湾景区、喀喇沁亲王府、抗联英雄园、喇嘛山国家森林公园、临江屯、满洲里国门、满洲里跨国湿地、满洲里市区至国门线路、满洲里夜景、蒙元文化苑、猛犸公园、莫尔道嘎贮木场、诺门罕战役遗址陈列馆、平顶山、热水塘温泉、沙地云杉、世界反法西斯海拉尔纪念园、腾克镇、乌兰布统、五当召、西拉沐沦大峡谷、新巴尔虎右旗、伊敏河、 御道口草原、云龙山庄； （19）宁夏：宁夏苏峪口国家森林公园、固原博物馆、贺兰山岩画、黄河大峡谷、黄沙古渡、六盘水红军长征纪念馆、宁夏博物馆、宁夏西部影视城、沙湖、沙坡头、水洞沟、须弥山石窟；（20）青海：八一冰川、藏娘佛塔-桑周寺、藏医药文化博物馆、茶卡盐湖、丹噶尔、东关清真大寺、二郎剑、尕尔寺、高原桃花源、格尔木民族风情园、互助土族风情园、金银滩—原子城、坎布拉、隆务寺、马步芳公馆、门源百里油菜花景区圆山观花台、门源芬芳浴、门源观花台、鸟岛、浦宁之珠电视塔、青海博物馆解说词瞿昙寺、热贡艺术、日月山、三角城遗址、石乃亥、塔尔寺、土楼观、文成公主庙、仙米林场、新寨玛尼堆、玉树赛马场、扎麻隆凤凰山、卓尔山；（21）山东：八大关、趵突泉、曾庙、大明湖、岱庙、崂山北九水景区、崂山华楼游览区、崂山巨峰风景区、崂山棋盘石游览区、崂山太清游览区、聊斋阁、刘公岛、蒙山龟蒙景区、蒙山云蒙景区、孟庙-孟府-孟林、尼山孔庙、蓬莱八仙过海、蓬莱阁、岐山、千佛山、青岛极地海洋世界、青岛啤酒博物馆导游图青岛栈桥、水浒城影视基地、天幕城、小青岛、颜庙、原山国家森林公园、周村古商城；（22）山西：曹家大院、大槐树寻根祭祖园、恒山悬空寺、华严寺、皇城相府、晋祠、煤炭博物馆、绵山、普救寺、乔家大院、渠家大院简、王家大院、云冈石窟；（23）陕西：大慈恩寺大雁塔、大佛寺、大唐芙蓉园、汉阳陵、汉中博物馆、华山景区、黄帝陵(陕西)、金丝峡、乾陵、乾陵地宫、乾陵博物馆、未央宫、武侯祠、武侯墓、西安城墙、西安回民街、小雁塔、兴教寺、枣园革命旧址、张骞纪念馆、张良庙； " "（24）上海：东方明珠电视塔、龙华革命烈士陵园、上海博物馆、上海城隍庙、上海城市规划馆、上海科技馆、上海南京路步行街、上海人民广场、上海世博园A区、上海外滩、上海外滩夜景、上海野生动物园、朱家角古镇； （25）四川：成都武侯祠、春熙路、稻城亚丁、邓小平故里、杜甫草堂、凤凰山主题公园、广德寺、皇泽寺、剑南老街剑南春酒坊遗址、金沙遗址、锦里、宽窄巷子、洛带古镇、木格措-康定情歌风景区、青羊宫、三星堆博物馆、色达寺、水井坊博物馆、四姑娘山、宋瓷博物馆、铁山森林公园、文殊院、中华侏罗纪公园旅游区； （26）天津：宝成博物苑、滨海航母主题公园、黄崖关、盘山、盘山风景区、石家大院、天津古文化街、天津热带植物观光园、天津市内经典游览线、天塔、五大道； （27）西藏：巴松措、布久拉康、昌珠寺、古格王朝、卡定沟、拉鲁湿地、喇嘛岭寺、罗布林卡、米堆冰川、墨脱、萨迦寺、桑耶寺、松赞干布出生地、雅鲁藏布大峡谷、羊卓雍错、雍布拉康； （28）新疆：交河故城、喀纳斯、喀什噶尔古城、坎儿井、克孜尔千佛洞、库尔勒铁门关、石河子军垦博物馆、天山天池、吐鲁番火焰山、吐鲁番葡萄沟、尉犁胡杨林—沙漠、乌尔禾魔鬼城、香妃墓、新疆禾木、雅丹地貌； （29）云南：巴拉格宗、白沙壁画、百花岭、北海湿地公园、北庙湖、彩色沙林、苍山、大观楼、大姚石羊古镇、迪庆州博物馆、东巴谷、独克宗、抚仙湖-孤山-界鱼石、橄榄坝傣族园、官渡古镇、国殇墓园、和顺、黑龙潭、黑鱼河、红军长征博物馆、蝴蝶泉、虎跳峡、鸡足山、霁虹桥、建水文庙、轿子雪山、金殿、九龙瀑布、蓝月山谷、梨花坞、丽江黑龙潭公园、龙门外、泸沽湖、泸西阿庐古洞、禄充风景区、禄充风景区抚仙湖、罗平油菜花、梅里雪山、莫里热带雨林、南甸宣抚司署、南药园、南诏风情岛、普达措、普者黑、清平洞、筇竹寺、沙溪古镇、石宝山、束河古镇、松赞林寺、腾冲城市景观、腾冲火山、天龙八部影视城、通海秀山、畹町桥、望天树、卧佛寺、西部大峡谷、西双版纳热带花卉园、西双版纳原始森林公园、野象谷、玉皇阁、玉水寨、元谋土林、圆通寺、云南野生动物园、朱家花园、珠江源； （30）浙江：安吉竹博园、达蓬山-八十天环游地球、达蓬山-佛迹寺、达蓬山-徐福文化园、达蓬山-中华石窗园、大慈岩、大龙湫、丹山赤水、东钱湖风景区、根宫佛国文化旅游区、古堰画乡、海曙楼、杭州乐园、河姆渡遗址、横店红色旅游城国防科技园、横店红色旅游城红军长征博览馆、横店红色旅游城中国革命战争博览城、横店影视城广州街香港街、横店影视城明清宫苑、横店影视秦王宫、横店影视清明上河图、湖州太湖旅游度假区、虎跑泉、会稽山-百鸟园、会稽山-大禹陵景区、会稽山-炉峰禅寺、江郎山、九峰山、九龙湖风景区、柯岩、兰亭、兰溪诸葛八卦村、雷峰塔、丽水-仙都鼎湖风景区、良渚博物馆、梁祝文化园、灵峰、灵岩、六和塔、龙游石窟、鲁迅故里、南湖、南浔古镇、宁波老外滩、宁波森林公园、千岛湖、琼台仙谷、神仙居、松兰山滨海旅游度假区、宋城、台州府城文化旅游区、桃花岛桃花寨、滕头生态景区、天湖景区、 天台山国清寺、天台山华顶国家森林公园、天台山济公故居、天台山石梁飞瀑、天童寺、天下玉苑、天一阁、桐乡职教中心、乌镇东栅、乌镇西栅、乌镇西栅夜景、五龙潭、西湖涌金门-断桥、西塘镇、溪口、象山、义乌商贸城； （31）重庆：朝天门-解放碑-枇杷公园-通远门、磁器口古镇、大礼堂-三峡博物馆、鹅岭公园、丰都名山、芙蓉洞、涪陵白鹤梁、歌乐山、合川钓鱼城、黑山谷、红岩革命纪念馆、湖广会馆、江津四面山、金佛山、瞿塘峡、瞿塘峡-巫峡、神龙峡、石宝寨、小三峡、酉阳桃花源、重庆张飞庙。" 四、导游教学课件库，资源目录如下：1、中华民族：包括中国的56个民族，每个民族一个课件，从各民族历史、人口与分布、语言文字、民族认定、民居样式、传统服饰、饮食习俗、婚丧习俗、待客礼仪、禁忌民俗、宗教信仰、传统节日、民间音乐与舞蹈、民间工艺等方面综合而又扼要地介绍了中国境内各民族的概况与文化、风情和习俗。PPT以图片为主，注重图文并茂，把五十六朵花形象而又生动地展示在读者面前。其中又以服饰、民居、饮食、婚恋、节日、民间工艺为重点，尽可能地做到图与文符，以及保证图库的丰富性和可阅读性。 2、中国古建筑及审美：课件以《中国古建筑--游览与审美》一书为文字范本，辅以图片，按章节对中国古建筑进行介绍，主要包括：（1）中国古建筑——游览与审美概述；（2）中国古建筑发展历史沿革；（3）中国古建筑环境的选择；（4）单体古建筑游览与审美；（5）中国古建筑基本门类、装饰与建筑小品；（6）中国传统宗教建筑的游览与审美；（7）古镇村落及民居的游览与审美；（8）中国古典园林预览与审美。 3、导游实务案例集锦：主要内容包括：（1）经验总结；（2）服务要素（食、住、行、游、购、娱）案例；（3）职业道德与导游维权案例；（4）突发事件案例；（5）合同与法规案例；（6）不同国籍游客的接待案例。 4、导游资格证考试：（1）全国导游基础知识；（2）导游业务知识；（3）旅游政策与法规。 5、中国旅游地理：旅游地理学是随着现代旅游业的蓬勃发展而兴起的地理学分支学科，是研究人类旅游与地理环境、社会经济发展之间关系的科学。课程包括：（1）旅游与地理环境；（2）中国旅游资源地理；（3）中国旅游地理区划；（4）京畿要地——燕赵文化旅游区；（5）林海雪原——关东文化旅游区；（6）中华民族摇篮——中原文化旅游区；（7）峡谷巨川——巴蜀文化旅游区；（8）山水神秀——吴越文化旅游区；（9）南国侨乡——岭南文化旅游区；（10）石林洞乡——西南少数民族农业文化旅游区；（11）坦荡草原——蒙古族游牧文化旅游区；（12）沙漠绿洲——西北少数民族游牧文化旅游区；（13）世界屋脊——藏族高原游牧文化旅游区；（14）特别行政区——港澳台旅游区。 6、旅游资源学：为了适应我国现代旅游事业发展需要，综合地、系统地研究中国旅游资源，建立中国旅游资源学已提上议事日程。从旅游学研究的历史来观察，旅游资源学是从对旅游资源的认识、开发和保护开始的，而且，是从相关学科的部分或个案研究开始的。课程包括：（1）旅游资源的生成、分类和特点；（2）自然旅游资源；（3）人文旅游资源；（4）社会旅游资源；（5）旅游资源分区；（6）旅游资源分区；（7）旅游资源审美；（8）旅游资源评价；（9）旅游资源开发与规划；（10）旅游资源保护与可持续旅游发展 7、 现代旅游文化学：旅游需要主要属于精神性的享受和发展需要，是一定文化背景下的产物，是文化驱使的结果。从旅游者 角度而言，旅游活动尽管带有经济色彩，但在本质上是一种文化活动。课程包括：（1）文化概论；（2）旅游文化与旅游文化学；（3）旅游消费行为文化；（4）旅游审美文化；（5）作为文化现象的旅游资源及其开发；（6）旅游企业文化；（7）旅游接待地经营文化。 8、现代旅游心理学：旅游心理学随着现代旅游业的兴起而出现，产生于20世纪70年代末，现代旅游心理学的研究可以帮助我们了解各国旅游者的心理特点，指明服务工作应遵循的心理规律，为快速发展的旅游业提供心理学的理论依据。课程包括：（1）旅游者：购买旅游产品的决策者；（2）旅游知觉对旅游决策的影响；（3）学习与旅游决策；（4）需要、动机与旅游决策；（5）人格与旅游决策；（6）态度与旅游决策（7）人格与旅游决策；（8）态度与旅游决策；（9）社会因素与旅游决策；（10）旅游服务心理；（11）饭店服务心理；导游服务心理；（12）旅游商品销售服务心理；（13）待客之道的心理策略；（14）旅游企业的现代化与心理科学；（15）旅游企业职工个体心理；（16）旅游企业职工团体心理；4个直辖市、2个特别行政区。课件针对导游人员及旅游从业人员需具备的基本素质，对34个省市自治区的简称、概况、地域、人口、民族、省会等方面进行了整理，便于旅游从业人员对各区概况的了解和认识。9、旅游地规划：旅游地是包括旅游设施和服务及旅游资源在内的旅游供给综合体，或具有一定结构和形态的旅游对象的地域组合。为使旅游者得到更丰富的旅游体验，需对旅游地进行系统规划。课程包括：（1）旅游地概述；（2）旅游地规划的理论基础；（3）旅游地开发规划的思想方法；（4）旅游地开发规划的程序与内容；（5）风景名胜区总体规划；（6）生态旅游地规划；（7）旅游度假地规划；（8）旅游城市规划；（9）文化旅游地规划；（10）旅游地形象策划；（11）旅游地旅游接待设施规划；（12）旅游地基础设施规划；（13）旅游发展组织保障规划。10、 生态旅游：生态旅游是一项新兴的旅游方式，其产生有其深刻的社会、经济及文化背景。课程包括：（1）生态旅游的产生、发展及特点；（2）生态旅游的理论基础与生态旅游系统；（3）生态旅游者概述；（4）生态旅游者的形成；（5）生态旅游者行为；（6）生态旅游资源概述；（7）生态旅游资源形成及类型；（8）生态旅游资源的保护性开发；（9）生态旅游业概述；（10）生态旅游业管理；（11）生态旅游业的发展及展望；（12）生态旅游环境概述；（13）生态旅游环境容量；（14）生态旅游环境保护。 11、中国的省市自治区：中国有34个省、市、自治区，其中，23个省、5个自治区、4个直辖市、2个特别行政区。课件针对导游人员及旅游从业人员需具备的基本素质，对34个省市自治区的简称、概况、地域、人口、民族、省会等方面进行了整理，便于旅游从业人员对各区概况的了解和认识。12、客源国概况：随着中国入境旅游的迅猛发展，旅游从业人员及相关人士日益迫切希望能够更多地了解中国主要旅游客源国（地区）的情况，为接待更多的入境游客作好充分准备。旅游客源国（地区）概况成为旅游从业人员，尤其是导游人员必需了解和掌握的内容。客源国概况分别以亚洲及太平洋地区、欧洲地区、美洲地区、中东和非洲地区、中国港澳台地区、华侨和外籍华人等为划分，介绍各客源国概况、禁忌，以便旅游从业人员提供更适于客源地旅游者习惯的产品和服务。 十四、艺术鉴赏库（库存容量不低于6G，每一张图片均有名称）： （1）世界传世名画（巴洛克绘画、文艺复兴时期绘画、印象派绘画、古代绘画）； （2）世界经典雕塑；（3）世界著名建筑；（4）中华传世书法；（5）中华传世名画；（6）中华经典雕塑。 "五、系统内置导游教学影音库资源，格式要求mp4格式，资源详细内容如下： 内容涵盖中国旅游地理、历史热点、民族、民俗、宗教、建筑、动植物等，文件全部为MP4格式，授权用户可直接浏览。1、世界自然文化遗产 故宫、 颐和园、长城、 澳门、 丽江古城、 平遥、 徽州古村落、敦煌、 龙门石窟、 云冈石窟、 大足石刻、张家界、荔波、 重庆•武隆、 三清山、 青城山、 九寨沟•黄龙•牟尼沟、都江堰、 福建土楼、开平碉楼、承德避暑山庄及外八庙、布达拉宫、苏州园林等；2、中国古都 北京、 古都西安、 千年帝都洛阳、宋朝古都开封、郑州、 杭州、 南京等；3、中国名城天津、上海、 重庆、哈尔滨、长春、沈阳、济南、 广州、福州、成都、长沙、、拉萨、昆明、南宁、海口、呼和浩特、兰州、 南昌、银川、西宁、吉林、苏州、 扬州、镇江、温州、大理、柳州、泉州、宁波、曲阜、延安、烟台、包头等；4、中国名山 泰山、华山、嵩山、黄山、庐山、五台山、普陀山、九华山、 乐山大佛•峨眉山、武当山、 长白山、武夷山、云台山、雁荡山井冈山、崂山等；5、中国著名景区：杭州西湖、西双版纳、桂林、阳朔、黄果树、长江三峡、瑶琳仙境、云南石林、江西婺源、 中越边境山水画廊、千岛湖、连云港•花果山、 七星岩•鼎湖山、 安吉•莫干山等；6、江南古镇中国周庄西塘、乌镇、同里、南浔、木渎、朱家角、锦溪•千灯、绍兴、 常熟•沙家浜等；7、最值得去的地方 神农架、避暑山庄、秦皇岛、 武汉•黄鹤楼、岳阳楼、诸葛八卦村、赤水、山海关、 东方明珠、 上海城隍庙；8、海滨旅游城市 青岛、大连、海南三亚、广西北海、厦门、香港、深圳、珠海、威海、蓬莱等；9、中国的边疆城市；10、中国的饮食文化；11、中国的茶酒文化；12、中国的民间收藏；13、中国的服饰文化；14、中国的民俗文化；15、中国的生肖文化；16、中国姓氏文化；17、中国的名寺高僧；18、中国古建筑；19、职场礼仪；20、专业摄影十日通；21、中国的玉器文化及鉴赏。 " "六、导游全陪及导游地陪教学视频库资源，格式要求mp4格式，资源详细内容如下： （1）导游地陪可视化教学资源库： 第一部分、地陪职责工作流程 通过视频动画模拟演示地陪工作情景，动画情景模拟再现地陪各环节工作步骤，可视化讲解地陪接待前准备工作、接站服务、抵达饭店后服务、核对商定日程、参观游览服务、其他旅游服务、送站服务、善后工作等工作流程内容，并配有语音讲解； 第二部分、地陪服务程序： 通过视频动画模拟演示地陪工作的地陪流程、服务准备、接站服务、入住饭店服务、核对商定日程服务、参观游览服务、其他旅游事项服务、送站服务和善后工作等环节内容； 1、通过视频动画模拟演示地陪流程的定义、地陪的标准和地陪服务工作流程目录等部分的内容，并配有语音讲解； 2、通过视频动画模拟演示服务准备过程中业务准备、物质准备、语言和知识准备和心里准备等各内容，并配有语音讲解； 3、通过视频动画模拟演示接站服务过程中旅游团抵达前的业务准备、旅游团抵达后的业务准备、途中服务和入住饭店服务各环节内容，并配有语音讲解； 4、通过视频动画模拟演示核对商定日程过程中核定活动日程的必要性、核定活动日程的时间和地点和可能出现的问题及处理各环节内容，并配有语音讲解； 5、通过视频动画模演示参观游览活动过程中出发前的服务、途中导游、地陪景区服务、参观活动和返程中的工作的各环节内容，并配有语音讲解； 6、通过视频动画模拟演示其他旅游服务中餐饮服务、咨询服务、娱乐服务、会见等各环节内容，并配有语音讲解； 7、通过视频动画模拟演示送站服务过程中送站前的工作、离店服务、集合上车和送行服务等各环节内容，并配有语音讲解； 8、通过视频动画模拟演示善后工作部分中报帐、处理遗留问题和总结汇报等三部分内容，并配有语音讲解； 第三部分、地陪四晚五日游案例 1、服务准备阶段 通过视频动画，直观展现服务准备阶段环节的工作内容、工作情景，生动模拟演示业务准备、物质准备、语言和知识准备、心理准备与组织准备等的内容，并配有语音讲解； 2、四晚五日游行程案例 1、以情景教学方式通过视频动画模拟接站服务工作，并对接站前服务准备工作中要做的落实旅游团抵达时间，与司机商定出发时间、停车位置、再次核实所乘交通工具及时间事项和对旅游团到达后服务中核实所接旅游团、提醒游客带好行李与游客行李破损突发事件处理进行情景模拟； 2、以情景教学方式通过视频动画模拟致欢迎词，并介绍每天地陪工作的服务事项，包括途中服务、首次沿途导游、发放宣传材料、活跃气氛及前往景区的途中服务、沿途导游、返程服务等事项； 3、以情景教学方式通过视频动画模拟填写景点游览单据、交待注意事项、介绍导游线路、导游讲解景点、严格执行游览计划、注意安全、地陪景区服务、返程服务及饭店入住服务等； 4、以情景教学方式通过视频动画模拟A、游客划船不慎溺入水中、B、品尝小吃；C、就餐菜肴里出现虫子；D、旅游购物不慎，旅行社是否要承担责任？E、饭店服务情景模拟；F、游客就餐食物中毒；G、游客食物中毒等情景；H、落实早餐的饭店服务情景模拟；I、情景模拟在土特产店时地陪人员服务的情景模拟，包括引导游客下车、交代注意事项、签单、集合游客上车等事项；J、每日饭店服务中的安排叫早、告知次日活动安排、协助处理相关问题、提醒注意事项；K、旅游团返程时的致欢送辞情景模拟等内容；" "5、通过视频动画模拟介绍每次景区参观游览服务过程中出发前的服务、途中导游、地陪景区服务及在过程中地陪人员所做的途中统计购票人数情景模拟、活跃气氛、引导游客下车、填写景点游览单据、交代注意事项、购票、导游讲解景区等事项； 6、通过视频动画模拟演示每天旅途中服务的回顾当天的活动、市容导游和告知接下来的活动安排等各环节内容； 7、通过视频动画模拟演示每天的餐饮服务、参观游览服务、咨询服务、途中服务、餐饮服务、等各环节内容； 3、善后工作 1、通过视频动画形式详细介绍善后工作过程中结账、归还遗忘物品、办理委托事务、写好陪团小结、上交《旅游服务质量评价意见卡》、总结汇报和写出重大事故报告等内容； 2、以情景教学方式通过视频动画模拟演示一名食物中毒游客不能继续参加游览，需直接返程，地陪要妥善处理相关退费等遗留问题； （2）导游全陪可视化教学资源库： 第一部分： 全陪定义 通过视频动画模拟演示讲述全陪的定义，并配有语音讲解； 第二部分：全陪导游服务程序基础知识： 1、全陪规范服务流程的定义； 通过视频动画模拟演示全陪规范服务流程的定义，并配有语音讲解； 2、相关全陪的标准； 通过视频动画模拟演示相关全陪的标准，并配有语音讲解； 3、全陪规范服务工作流程 通过视频动画模拟演示全陪规范服务工作流程，并配有语音讲解； 3-1服务准备： 通过视频动画模拟演示全陪服务准备阶段：A、了解旅游团；B、熟悉接待计划；C、物质准备；D、知识-心里准备；E、与地方接待社互通信息各环节内容，并配有语音讲解； 3-2全程陪同服务： 通过视频动画模拟演示全程陪同服务： A、入境站接团服务；B、入住饭店服务；C、核对、商定日程;D、监督、协助地接社和地陪执行旅游计划；E、做好联络、协调工作；F、保护旅游者安全；G、当好顾问；H、离开饭店前的服务；I、在机场、车站的服务；J、旅行途中的服务；K、抵站服务；L、离境前的工作；M、机场（车站）送行；N、离境站服务各环节内容，并配有语音讲解； 3-3后续工作：通过视频动画模拟演示全程陪同服务： A、处理遗留问题；B、写好《全陪日志》；C、处理与派出旅行社的相关事务，并配有语音讲解； 第三部分：一套全陪八日游案例 A通过视频动画模拟演示包含：第一天行程、第二天行程、第三天行程、第四天行程、第五天行程、第六天行程、第七天行程、第八天行程等内容，并配有语音讲解； B、通过视频动画模拟演示包含：全陪致欢迎词、途中服务情景演示、突发事件案例1游客失眠、2堵车、3遗失物品、4、就餐不满 、5游览途中受伤、6食物过敏，并配有语音讲解；" "七、导游应急突发事件案例教学视频及导游业务带团业务事故案例教学视频资源，格式要求mp4格式，资源详细内容如下： 1、要求系统供应商自主研发的导游应急突发事件案例教学视频不低于50个，案例至少包括以下资源：（1）一次尴尬的导游讲解 （2）导游不熟悉讲解路线（3）导游讲解中的胡编乱造（4）导游因病未陪同游客讲解（5）导游应尽责服务游客（6）科技数据讲解有原则（7）如何对游客分别讲不同语言的旅游团进行讲解（8）与合同要求不符合的导游讲解（9）怎样对待爱“插嘴”的外国领队（10）导游员不可擅自更改日程（11）导游员擅自变更旅游行程（12）擅自增加海上游乐项目的后果（13）失职的导游员（14）未经委派私自带团（15）游客参加不合理的低价旅游（16）游客途中遇险-导游有权应变（17）担心出境时行李超重要求称量一下行李（18）境外游客要求提前回国怎么办（19）客人提出寻找失去联系几十年亲戚的要求（20）外国游客要求旅游结束后继续留国（21）为游客代购物品需谨慎（22）游客偶遇当地好友要求留宿（23）游客要求托运古画（24）游客要求自行观看活动（25）游客因家事要求返程（26）游客要求转交贵重物品（27）尽力满足游客合理而可能的要求（28）违反合同规定一再增加购物次数（29）游客对多次购物不予理睬（30）游客购买珠宝时应阅读鉴定证书（31）游客在购物店受骗（32）在折扣优惠的幌子下销售假货（33）导游擅自带领游客旅行导致误机（34）航班由于大雾被取消（35）旅游车连续坏两次引起游客的埋怨（36）因不可抗力游客滞留机场（37）因台风“海燕”造成旅游团滞留而引起的纠纷（38）游客忙于拍照忘记开车时间（39）带团中协调好游客的饮食与语言等问题（40）导游擅自给患病游客用药（41）多名游客突发腹泻呕吐等症状（42）客人要求下午3点用午餐（43）穆斯林游客用餐时的疑惑（44）游客在旅途中吃了路边水果食物中毒（45）游客早餐没吃饱引发的思考（46）导游员如何面对境外领队的指责（47）导游员手机没电导致游客联系不上（48）空中管制导致旅游团延迟抵达（49）离开车只有15分钟-可车票还未送到（50）如何应对游客的刁难。 2、要求系统供应商自主研发的导游业务带团业务事故教学视频案例不低于50个，包括自然灾害、事故灾难、治安事故、公共安全、业务事故、特殊旅游等方面的应急突发事件展示及处理方法演练，案例至少包括以下资源：（1）因护照未及时送到而误机（2）游客被困峨眉山（3）做导游要受得了委屈（4）饭店让游客“搬家”（5）旅途中特殊天气导致全团无房（6）游客不满意住宿条件产生换房（7）游客入住不达标的饭店（8）游客未参加自费项目被拒客房门外（9）游客在饭店受伤要求赔偿（10）因寻找游客而耽误了返程（11）游客要求晚餐改成素斋（12）游客在餐厅里抽烟被罚（13）游客在飞机上的不文明行为导致在他国边检时受阻（14）游客在卢浮宫内大声喊叫（15）旅途中旅游车翻车（16）旅游车胎爆裂翻入沟中（17）粗心领队遗失全团护照（18）清点好的托运行李在运输中丢失（19）游客行李在机场丢失（20）游客回家后发现行李丢失（21）游客将高级数码相机遗失在餐厅（22）游客信用卡遗失（23）游客遗忘贵重物品（24）老人未去雪山被冻病（25）游客急性肝功能衰竭（26）游客突发疾病死亡（27）游客隐瞒病情导致死亡（28）游客在飞行途中突患心脏病（29）游客在境外发作癫痫病（30）旅途中游客不小心骨折（31）游客是小学生被烧伤怎么办（32）游客死亡与导游员未尽好“注意义务（33）游客游泳溺水身亡（34）游客在自订的景区摔伤（35）自由活动时游客受伤如何处置（36）三名游客在境外走失（37）游客走失-一位老人在游览黄山时走失（38）治安事故-大件行李留在旅游车里被盗（39）旅途中谁动了他的皮包（40）游客粗心大意的后果（41）游客房间物品被盗怎么办（42）游客护照和财物被劫（43）游客因财物被窃提前回国（44）八日游变成了一日游（45）导游员玩忽职守致游客死亡（46）地震中导游员忍着伤痛救游客（47）旅途中遇到地震游客要求返程（48）旅游团中途返回的纠结（49）游客丢失护照和签证（50）游客走失谁之罪。 | 1 | 套 |
| 2 | VR教学体验资源库 | 提供新疆著名VR景区教学资源，VR景区数量不少于74个，每个景区均能实现如下功能：（1）沙盘导航功能，单击热点跳转到热点所示位置；（2）VR功能，可在手机、VR头盔、VR一体机等设备上面浏览景区并进行VR沉浸式体验；（3）自动漫游功能，可按照设置好的方式进行场景自动播放；（4）背景音乐，每个景区都拥有景区解说音乐。景区目录如下： 1、喀纳斯；2、可可托海；3、博斯腾湖；4、巴音布鲁克；5、天山天池；6、泽普金湖杨；7、喀什古城；8、帕米尔旅游区；9、乌尔禾魔鬼城；10、白沙湖（兵团）；11、石河子军垦博物馆；12、葡萄沟；13、天山大峡谷；14、那拉提旅游风景区；15喀拉峻；16、克孜尔千佛洞；17、库车大寺；18、库车王府；19、独库公路-大龙池-小龙池；20、天山神秘大峡谷-库车大峡谷；21、克孜尔尕哈烽燧；22、温宿托木尔大峡谷；23、归园田居·塔村；24、天籁加依景区；25、铁门关；26、轮台塔里木胡杨林景区；27、赛里木湖；28、江布拉克景区；29、解忧公主薰衣草园；30、野核桃沟景区；31、香妃墓；32、盘橐城班超纪念公园；33、锡提亚谜城；34、三五九旅文化旅游区屯垦纪念馆；35、三五九旅文化旅游区沙漠之门；36、坎儿井；37、火焰山；38、交河故城；39、交河古村；40、高昌故城；41、吐鲁番博物馆；42、库木塔格沙漠；43、柏孜克里克千佛洞；44、红山公园；45、水磨沟风景区；46、红光山生态文化旅游园；47、新疆维吾尔自治区博物馆；48、霍尔果斯中哈国际文化旅游区；49、伊犁果子沟；50、夏塔景区；51、中华福寿山；52、天山库尔德宁景区；53、哈密木卡姆传承中心；54、库尔班吐鲁木纪念馆；55、龙湖旅游区；56、昆仑圣境-板兰格景区；57、哈密回王府；58、艾提尕尔清真寺；59、国际大巴扎景区（含二道桥）；60、哈密博物馆；61、张骞公园；62、中巴友谊筑路纪念园；63、新疆农垦历史博物馆；64、塔里木沙漠公路-民丰—轮台；65、吐峪沟；66、肖尔不拉克西域酒博物馆：67、五彩湾；68、艾丁湖；69、奥依塔格冰川公园；70、白哈巴村；71、苏公塔；72、禾木；73、叶城烈士陵园；74、红旗拉普口岸。 | 1 | 套 |
|  |  | 4、酒店中餐服务实训室 |  |  |
| 1 | 圆桌、椅子 | 国赛标准： 高75厘米，直径180厘米，台面采用实芯28mm优质胶合板，具有防水、耐磨等特点，使用时餐具、陶瓷放在台面上时不会有杂音,在正常使用不会变形，金属台脚架全部经过防锈处理,然后再用静电喷涂。白色包皮桌面，桌腿可以折叠； 椅子金属框架，布艺椅面，带椅背。 | 6 | 套 |
| 2 | 中餐宴会摆台用品 | 国赛标准： 托盘：外径 35.5 厘米，内径 32 厘米，误差 0.5 厘米，一套两个。 台布：正方形，230×230 厘米，70%棉、30%化纤，1000 克，一套一张。 装饰布：圆形，直径 320 厘米，材质约 30％的棉，70％的化纤，1550克，一套一张 口布：56×56 厘米；70 克；纯棉，一套10张。 花盆：鼓形，最大外径 17.5 厘米，底径13.5 厘米，插花约高 30 厘米，瓷器，一套一个。 骨碟：外径 20.3 厘米，内径 12.5 厘米，白瓷，一套10个。 汤碗：碗口直径 11.3 厘米 ，底部直径 5厘米,高 4 厘米，白瓷，一套10个。 味碟：碟口 7.3 厘米， 底部 4 厘米，高1.8 厘米，白瓷，一套10个。 汤勺：长 13.7 厘米， 宽 3.8 厘米，白瓷，一套10个。 筷架：长 7.3 厘米，底部长 7.7 厘米；宽2.8 厘米；底部宽 3.1 厘米；高 1.3厘米；勺子位长 5 厘米，圆形凹口位3 厘米；筷子位顶部2.2厘米，凹位 1.3 厘米，高度 1.6 厘米，白瓷，一套10个。 筷子：套筷套，筷套 29.5 X 3 厘米，一套10个。 席面更：长 20.4 厘米，勺子长 6.4 厘米，勺面直径 4.3 厘米，不锈钢，一套12个。 水杯：414ml，杯口内径6.1厘米，内高13.5厘米，外高18.7厘米，杯底直径6.7厘米，厚 0.4 厘米，玻璃，一套10个。 葡萄酒杯：杯口外径 5.8 厘米，杯口内径 5.5厘米，内高 6.9 厘米，外高 14 厘米，杯底直径 5.7 厘米，厚 0.2 厘米，玻璃，一套10个。 白酒杯：26cl，杯口外径 3.7 厘米，杯口内径 3.4厘米，内高 3.3 厘米，外高 8.9 厘米，杯底直径 4.1 厘米，厚 0.2 厘米，玻璃，一套10个。 牙签：长 8.3 厘米，宽 1.5 厘米，一套10个。 菜单：双页折叠型，折叠后 18.5 厘米 X12.5 厘米，一套2个。 桌号牌：底座长 10 厘米，宽 4.5 厘米，高8.1 厘米，底座厚度 0.8 厘米，一套1个。 公筷公勺架：公筷架全长 9.5 厘米，底座长 5.9厘米,宽 1.2 厘米，勺座直径 2.5 厘米，筷座长 3.5 厘米，宽 1.2 厘米，一套2个。 折叠餐巾花专用大盘：40X40厘米，白瓷，一套1个。 服务巾(斟酒用)：50X50 厘米，纯棉，一套2张。 净手小毛巾：30X30 厘米，一套10张。 备餐盘：外径 20.3 厘米，内径 12.5 厘米，白瓷，一套1个。 分菜叉：长 24 厘米，叉面长 6.5 厘米，宽2.8 厘米，叉柄宽 1 厘米。误差 0.5厘米，不锈钢，一套2个。 分菜勺：长 25 厘米，勺面长 6.5 厘米，宽5.3 厘米，叉柄宽 1 厘米。误差 0.5不锈钢，一套2个。 菜盘：直径 29 厘米，误差 1 厘米，白瓷，一套一个。 餐盘：直径 17.5 厘米，误差 1 厘米，白瓷，一套10个。 分饭造型小碗：圆形，直径内径为 7 厘米，金属，一套2个。 分汤勺：总长度 29.5 厘米，勺径 7.5 厘米，金属，一套2个。 甜羹汤碗：4.5 英寸，高 6.8 厘米，口径 11.8厘米，白瓷，一套10个。 大汤碗：高 9 厘米，直径 25 厘米，白瓷，一套2个。 | 6 | 套 |
| 3 | 备餐台 | 国赛标准： 100厘米×200厘米，高75厘米；台面采用实芯28mm优质胶合板，具有防水、耐磨等特点，使用时餐具、陶瓷放在台面上时不会有杂音,在正常使用不会变形，金属台脚架全部经过防锈处理,然后再用静电喷涂。白色包皮桌面，桌腿可以折叠 | 6 | 张 |
| 4 | 餐车、置物架、收纳筐 | 国赛标准： 餐车：长95厘米，宽50厘米，高95厘米，不锈钢。置物架：五层，不锈钢。收纳筐：4×60 厘米、高 75 厘米，塑料。 | 6 | 套 |
| 5 | 学员工装 | 学员工装 | 50 | 套 |
| 6 | 工作台桌裙 | 国赛标准：100厘米×200厘米，材质：进口高克重提花，涤纶化纤面料，花纹细腻 整体大气； | 6 | 套 |
| 7 | 储物柜 | 根据场地定制，实木柜子。 | 6 | 个 |
|  |  | 5、客房服务实训室 |  |  |
| 1 | 床及床垫 | 国赛标准： 床架：高20厘米+床脚7厘米； 床大小：200厘米X120厘米 床垫：200厘米X120厘米，高22厘米； | 8 | 套 |
| 2 | 床上用品 | 国赛标准： 床单：280×200 厘米（缩水前：288×206 厘米），100%精梳棉，80 支纱/400 针，一套3张。 被套：235 × 185 × 5厘米（缩水前：242 × 190 × 5厘米），100%精梳棉，80支纱/400针，三边 5 厘米法式飞边，底部中半开口，系带方式，一套2张。 被芯：230×180 厘米，内充 1.5 千克羽绒棉，含填充物总重量 2.6 千克，一套2个。 枕套：48 × 78 厘 米+15 × 5 厘 米（含 5 厘米法式飞边），100%精梳棉，80 支纱/400 针，一套2个。 枕芯：75×45 厘米，内充羽绒棉，含填充物总重量1.35 千克，一套2个。 | 8 | 套 |
| 3 | 床头柜 | 国赛标准： 长45厘米X宽45厘米，高55厘米，木质。 | 8 | 套 |
| 4 | 工作台 | 国赛标准： 100厘米×200厘米，高75厘米；台面采用实芯28mm优质胶合板，具有防水、耐磨等特点，使用时餐具、陶瓷放在台面上时不会有杂音,在正常使用不会变形，金属台脚架全部经过防锈处理,然后再用静电喷涂。白色包皮桌面，桌腿可以折叠 | 8 | 张 |
| 5 | 工作台桌裙 | 国赛标准：100厘米×200厘米，材质：进口高克重提花，涤纶化纤面料，花纹细腻 整体大气； | 8 | 张 |
| 6 | 储物柜子 | 根据场地定制，实木柜子。 | 8 | 个 |
|  |  | 小计： |  |  |

# 三、电子商务实训室

## （一）汇总表

| 序列 | 实训室名称 |
| --- | --- |
| 1 | 农村电商新零售体验中心 |
| 2 | 新媒电商直播营销实训室 |
| 3 | 电商数字运营综合实训室 |
| 4 | 电子商务商品采编实训室 |

（二）设备清单

### 1、农村电商新零售体验中心

| 序号 | 仪器设备名称 | 主要功能/技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超市货架 | 1、展示架，喷漆钢架，3层 2、橡木台面 3、长140cm,宽30cm，高90cm | 2 | 组 |
| 2 | 购物篮 | 1、塑料材质: PVC 2、产品尺寸：44.5*31.7*25.6cm | 10 | 个 |
| 3 | 整体货架 | 1、长250cm,宽140cm | 3 | 个 |
| 4 | 智慧识别数据采集设备 | 网络支持：有线RJ-45接口，10M/100M，无线802.11b/g/n 2.4G/5G； 能耗：设备采用220V常规用电、POE供电（功耗10W）； 网络支持：设备需与广域网连接，支持WIFI和有线连接； 场景支持：设备支持ISP光线自适应（可适应临街逆光场景）； 数据支持：设备支持7天离线存储，7天内网络通畅后，将数据传输至数据平台进行数据补全； 安装方式：吸顶式安装于门店入口处，距离门4-9M，覆盖宽度3M；（可选配镜头、根据安装环境定义安装支架） 支持算法：人脸检测算法、头肩检测算法、跟踪算法、图片质量判断算法、年龄分析算法、性别分析算法、人脸比对算法 针对动态视频实时识别深度优化：多模型特征实时并发检测，非配合状态下显著提升识别、跟踪精度；内置实时图像质量判断引擎，避免模糊图像干扰识别精度。 针对嵌入式应用深度优化：独有特征压缩算法，压缩率最高可达20%，最大限度降低特征文件大小；更优的“深度”（层数）设计，兼顾性能与计算复杂度的平衡；针对特定ARM芯片进行指令集优化，性能提升35%。 特别针对FPGA架构设计：训练与实现均基于FPGA芯片；极优的性能功耗比与性价比，并发裕量高。 图像增强的局部宽动态技术：暗处增强+强光抑制——多重降噪,人脸（分析对象）优先，实时保证人脸图像质量最优，不兼顾背景图像质量； 扩展性:高性能裕量，密集人群复杂场景性能优势更为突出；ASIC Ready，上量后可快速转换为ASIC从而进一步降低成本和功耗. 数据接口：提供规范的API接口对接文档和全功能覆盖的API接口。 API接口数据：行为识别数据、抓拍数据、性别数据、统计人数数据、会员数据、行为分析数据、年龄数据、实时画面、热点数据。 数据导出：以Excel形式导出，要求必须有但不限于客流量、抓拍时间、用户属性标签、抓拍头像。 | 1 | 台 |
| 5 | 自助结算设备 | 24寸自助收银机 24吋，10点电容触控 安卓RK3288，2G内存，8G存储 58纸宽热敏打印机带自动切刀 条形码、二维码扫描器 刷脸支付摄像头 | 1 | 台 |
| 6 | 商务洽谈桌（含座椅） | 风格: 现代中式 家具结构: 框架 质材质: 榆木 工艺: 榫卯结构 椅子四张 72634368 茶几一张 尺寸 1206048 | 1 | 套 |
| 7 | 电脑 | 台式机 1、机型：中国大陆品牌商用 2、CPU： i7-12700 ，核心 12 核 ，主频 2.1Ghz；显卡2G独显 3、主板： B660 芯片组；扩展槽 ≥：1 个 PCI16×,1个 PCI-E 1×； 4、内存：：16G DDR4； 5、USB 接口：：6 个 USB 接口：4 个 USB 3.1 接口至少前置 2 个 USB 3.1 G1），1 个串口，主板集成 2 个视频接口（其中至少 1 个非转接 VGA 接口） 6、硬盘：256GB SSD 固态硬盘 ； 7、网络接口：集成千兆网卡 10/100/1000M 以太网卡； 8、显示器：＞23.8寸低蓝光护眼液晶显示器 支持低蓝光物理调节，带国际 TUV 认证，提供证明材料； 9、集成声卡，支持 5.1 声道； 10、180W 及以上高效节能电源，支持强力散热风扇； 11、键盘/鼠标：防水键盘和抗菌鼠标； 12、操作系统： 预装正版 Win11 及以上操作系统 标配原厂一键恢 复功能（非 WINDOWS 自带还原功能）； 13、机箱标准立式机箱，为方便使用采用顶置开关顶置提手，机箱体积7.4； 14、应用：支持出厂预装原厂同品牌集中部署和管理软件（非原厂需提供第三方至少三年的正版授权）软件方式实现系统部署、集中管理和硬盘保护功能：同传功能； 15、教学辅助软件教学辅助软件 1.学科资源丰富，覆盖K12全学段、全学科资源总量700万，课件总量100万，教案、学案总量40万，试卷总量140万套，题库总量400万题；2.教师个人资源和课堂板书、录制的微课可一键上传到教师空间并支持公开到校本资源库；3.错题本：自动汇总学生错题到学生空间同时汇总全班错题到教师空间；老师可按课本、章节、题型、错误率、正确率进行筛选；4.教师可在PPT中登录进入教师云空间，一键调取题库、错题集、微课、素材等云端资源；支持在线插入试题、视频、网站链接、思维导图、视频音频等，课件完成可同步至云端存储；5.支持从云端试题库、个人试题库和错题集选择试题，进行智能组卷；6.支持本地备课和云端备课两种方式；7.课堂调取云端资源进行授课，支持本地导入和云端调取两种授课方式；8.课堂互动：支持针对学生个人或小组课堂表现进行加分评价，按学期查看得分排行榜及详情。 16、安全特性：USB 屏蔽技术，仅识别 USB 键盘、鼠标，无法识别USB 读取设备，有效防止数据泄露 17、产品通过 3C 、节能产品认证、恶劣供电环境运行认证、防尘IP5X 级运行认证、供电宽压（ 90- 265V ）工作认证、设备厂商CNASL2356 -- 可靠性实验室认证证书；ISO14001 认证、 ISO50001 能源管理体系认证、AAA 级重合同守信用企业、入围国家级工业设计中心名单；客户服务热线通过 CCCS 钻石五星认证. 18、服务：原厂三年有限保修，三年上门服务，提供原厂闪修服务（1.可以直接提供数据保护服务 ；2.可提供第二日修复服务，如存在未修复情况，则赠送客户与超期天数相等的原厂月度保修,最高延长10年，此服务官网和热线可查；3. 可提供7*24小时多通路（电话、微信、钉钉、论坛社区 等）线上多通路支持服务；需提供厂家针对此项目的授权证明及产品原厂三年标准保修+闪修服务承诺（使用方当地有原厂售后服务机构，提供证明文件）。 | 1 | 台 |
| 8 | 新零售实战管理软件 | - 平台介绍 本平台是一款基于新零售业务模式的商用平台，可与消费者数据采集分析系统无缝对接，结合线上商城、手机端（小程序）、线下门店一体化平台。同时支持多用户入住的。可支持的业务包括自营、代销、联营等多种运营模式。同时平台内置多种营销模式，如拼团、满减、砍价等。满足学生创业实战需求，帮助每一位同学实现创业。 二、多商户商城平台技术评价 （1）B/S架构 （2）端 MVC架构 （3）支持Compser （4）支持阿里云存储 （5）支持负载均衡 （6）平台需具备PC线上商城、手机小程序、线下门店管理（自助收银），实现新零售整个业务模式（需提供功能截图并加盖厂家公章） （7）支持同时在线1000人以上 （3）支持Linux/Unix/Windows服务器，支持Apache/IIS/Nginx等 （8）具备真实的交易环节，包括对接交易支付、实时物流信息、实时客户反馈信息，满足我校学生创新创业能力培养。（需提供功能截图并加盖厂家公章） (9) 需具备灵活性，预留接口，可与商务数据分析平台进行数据对接，能够实时线上商城、线下门店、PC端、移动端多方面的实时数据运营的结果，进行数据分析，以达到“数据自产自用”的教学目的；（需提供功能截图并加盖厂家公章） 三、 软件参数 （一）平台运营管理中心 商城后台管理中心主要针对在线商城、移动商城店铺进行设置管理主要功能如下： （1）基本管理 站点设置：网站基本信息的设置。 上传设置：默认商品图片、店铺图片、会员头像等相关设置。 SEO设置：设置网站的SEO等相关信息 邮箱短信：邮件通知以及短信通知相关配置信息设置。 支付方式：设置网站商城的支付方式，支付方式包含支付宝支付、微信支付等。 权限设置：设置网站权限，以及管理员的新增、编辑、删除。 快递公司：显示设置支持的快递功能。 运单模板：显示相关打印运单的相关模板。 地区管理：新增、编辑、删除城市地区等相关信息。 自提服务站：自提服务站的管理、审核、设置 配送地区：添加配送地区方便用户选择 数据备份：数据库备份操作 操作日志：对后台管理员的操作行为进行记录。 （2）会员： 会员管理：平台查看、编辑、禁用相关会员信息。 会员级别：管理会员的等级，以及等级需要的经验值。 经验值管理：设置网站相关的经验值规则，以及用户经验值获取的记录 会员通知：可以针对不同的用户组，用户名给会员发送站内消息，会员登录个人用户中心后查看 积分管理：显示积分的明细情况，以及对用户积分相关操作。 会员相册：显示会员的相册列表，设置会员上传图片的最大数量 会员标签：管理设置会员的标签 聊天记录：买家与卖家之前的聊天交互记录 （3）商品： 商品分类：商城的商品分类编辑，新增，删除，属性分配等设置 品牌管理：商城品牌查询，新增，编辑，删除等设置 商品管理：商城商品的查询，推荐，上架，禁售等设置 类型管理：设置商品类型 规格设置：设置商品相关规格 空间管理：查看相关店铺上传图片的相关信息 （4）店铺：（需提供功能截图并加盖厂家公章） 店铺管理：平台管理员可设置店铺的资料、开店申请、续签申请、经营类目申请等。 店铺资金：管理店铺的资金明细，提现管理、提现设置、以及调节店铺资金。 店铺保证金：管理店铺缴纳的保证金。 店铺等级：可根据不同服务标准设置不同的店铺等级 店铺分类：根据商家店铺的类别分类及分类增删改功能 店铺动态：显示店铺发布的动态信息。 店铺帮助：有关管理店铺的帮助文章列表 开店首页：店铺信息(商品，订单等)预览页面 自营店铺：管理平台自己经营的店铺；自营平台与入驻商共存并实现产品完美分离 （5）交易： 实物订单：管理实物商品的订单信息 虚拟订单：管理虚拟商品的订单信息 退款管理：对用户申请退款的订单进行处理 退货管理：对买家申请退货的订单进行处理 虚拟订单退款：管理虚拟订单退款 订单结算：查看每个店铺的实物订单以及虚拟订单结算情况 咨询管理：查看所有用户针对商品的咨询，管理员通过后台回复用户 评价管理：查看商城店铺评价，修改店铺评价 举报管理：相关会员举报信息的管理 投诉管理：相关会员投诉信息的管理 - （6）网站 文章分类：网站内文章的分类新增，删除操作 文章管理：商城文章的发布 会员协议：成为用户应该遵守的服务条款 页面导航：网站导航栏的增加、删除、编辑 广告管理：平台管理者的自定义广告位 友情链接：网站友情链接的添加、编辑、删除。 平台客服：查看用户咨询平台的具体相关信息。 （7）运营： 基本设置：促销、抢购、积分、代金券、等开启设置；以及积分规则设置 分销设置：包含分销开关、分销员申请条件、基础推广佣金比例、分销商品、分销员管理、分销员等级、分销订单。 抢购管理：对单品设置抢购活动，可以自定义抢购开始的时间和能够参加活动的会员组，前台页面可以倒计时显示此活动信息 手机拼团管理：显示店铺新增的拼团商品，以及参加拼团的会员以及订单。 限时折扣：查看相关店铺购买限时折扣套餐的管理，以及店铺发布限时活动产品的明细。 满即送：查看相关店铺购买满即送套餐的管理，以及店铺发布满即送活动的详情。 优惠套餐：查看相关店铺购买优惠套餐的管理，以及店铺发布优惠套餐活动的详情。 会员等级折扣：店铺针对平台会员等级不同享受不同折扣。 代金券：查看相关店铺代金券套餐的管理，以及店铺发布代金券活动的详情。 活动管理：显示平台发布的活动，以及店铺参与活动具体情况。 兑换礼品：设置平台的积分产品，以及积分兑换产品的情况。 平台充值卡：显示平台具体的充值卡相关信息。 （8）统计：（需提供功能截图并加盖厂家公章） 概述及设置：根据日期，显示每天用户下单人数的统计，可以根据时间段查找和导出相关数据 行业分析：统计某行业子分类在不同时间段的下单金额、下单商品数、下单量，为分析行业销量提供依据 会员统计：显示会员的注册人数、会员规模、区域分析、购买分析等。 店铺统计：显示新增店铺、热卖排行、销售统计、店铺等级、地区分布等统计信息。 销量分析：显示产品的销量数、预存款、订单等统计信息。 商品分析：显示商品价格销量、热卖商品、销售明细等统计 市场分析：显示促销统计、抢购统计信息。 售后分析：显示退款统计及点评动态评分 意见反馈：来自用户的反馈意见 （9）闲置： 闲置管理：闲置相关信息管理 （10）SEO设置：（需提供功能截图并加盖厂家公章） 闲置SEO相关信息设置 分类管理：闲置分类相关设置 首页分类管理：闲置首页分类相关设置 地区管理：闲置地区的相关设置 闲置幻灯片：闲置首页幻灯片设置 （二）卖家管理中心 商品发布：商家对商品进行新增发布 出售中的商品：记录商家的已经商品列表，可以进行修改和删除 仓库中的商品：下架的商品或还未上架的商品 商品规格：设置商品的属性规格参数 图片空间：显示店铺上传的所有图片信息。 订单管理：列出所有购买商家的订单，商家可以进行发货等操作，支持物流跟踪查询 虚拟订单：对虚拟订单的查看处理 发货：店铺对需发货的订单进行处理 发货设置：对要发货的是商品进行设置，如物流公司、免运费额度、默认配送地址等 运单模板：默认的店铺运单模板设置 评价管理：显示买家对店铺的所有评价，以及对评价进行回复。 订单结算：显示店铺订单结算相关订单信息。 抢购管理：商家可自行设置抢购优惠活动 拼团活动：商家可自行设置拼团活动 限时折扣：商家可自行设置折扣优惠活动 满即送：商家对购物满了多少的用户进行回馈的活动 优惠套装：商家可自行设置优惠套餐 推荐展位：被推荐商品将在该商品所在的分类及其上级分类的商品列表左侧随机出现 代金券管理：发放代金券可筛选商品分类选择要发放的代金券 活动管理：对优惠活动时间范围的设定 品牌申请：可申请自营品牌商品 咨询管理：回复用户针对自营商品的咨询和管理 投诉管理：对用户的投诉意见进行管理 退款管理：对用户提出的退款申请商家可以进行同意或拒绝等操作 退货管理：对用户提出的退货申请商家可以进行同意或拒绝等操作 店铺概况：根据日期，显示每天用户下单人数的统计，可以根据时间段查找和导出相关数据 商品分析：显示当前店铺的商品等销售情况通过图表进行显示。 运营报告：显示当前店铺的销售统计、区域分布、购买分析通过图表进行显示。 行业分析：显示当前店铺的同行热卖商品及价格定位分布展示显示 流量统计：显示当前店铺的店铺流量以及单品流量排行展示 客服设置：设置店铺当前的客服以及联系方式。 系统消息：显示给商家发送的站内消息列表，以及设置消息接口规则。 聊天记录查询：卖家与买家之间的聊天信息记录（需提供功能截图并加盖厂家公章） 列表：管理员账户列表展示 店员组：管理员所属的组信息，不同组有不同的管理权限设置 店员日志：对店员的活动日志 店铺消费：店铺的消费记录信息展示 对接线下门店收银设备：可实现扫描商品信息合计订单进行支付。（需提供功能截图并加盖厂家公章） 分销商品管理：商家设置分销的商品，以及每级的佣金比例。 分销业绩：显示分销商佣金比例。 首页：首页：网站的主要活动和商品在首页突出显示 浏览历史：可根据用户浏览历史记录调用显示商品 搜索页：可根据输入的关键词在全站商品，并列出想要查找的商品 店铺列表：检索商城内所有店铺的信息，通过列表展示出来。 抢购列表：显示正在参与抢购活动的商品 品牌列表：根据品牌对商品进行筛选 积分中心：显示积分商城的首页信息，包含积分商品，以及兑换店铺优惠券。 帮助中心： 网站相关帮助资讯，介绍网站功能和购物流程等 用户登录：用户登录相关操作 注册页：用户注册相关操作 找回密码页：如果忘记密码可通过用户名加邮箱找回密码 购物车页：购物车功能，可直接查看所有加入购物车产品 下单页流程：用户相关下单界面 线上店铺： 店铺设置：设置商家相关基本信息 店铺导航：可后台设置自定义导航栏的内容 店铺动态：可发布最新动态，或查看以往的动态 店铺信息：显示店铺经营类目，店铺认证信息等。 店铺分类：对店铺的分类进行管理 小程序店铺：店铺首页：显示店铺的首页信息 店铺介绍页：显示店铺的相关介绍信息 店铺搜索页：可根据输入的关键词在店铺内检索商品 店铺评价页：显示用户对店铺做出的评价 商品详情页：可用图片和文字详细描述产品的详细功能及信息 （三）买家管理中心 （1）买家中心：（需提供功能截图并加盖厂家公章） 账户概览：显示账户当前的基本信息情况，包含预存款，代金券，积分，会员等级等信息。 账户信息：显示用户资料、用户地址及安全方面的信息 账户安全：可将账户绑定手机号码，设置支付密码 收货地址：根据收货地址显示是否具有上门自提服务 我的消息：显示相关网站消息，管理员可以通过后台进行发送消息 第三方登录：选择第三方绑定功能后需添加平台用户名、密码 收货地址：用户新增、编辑、删除收货地址等相关信息。 我的好友：用户新增、编辑、删除、查找相关用户好友。 交易订单：查看订单状态，商品的物流跟踪，订单详情等，可以进行支付 我的收藏：显示了我感觉兴趣收藏的商品，可以进行购买等。 交易评价：查看当前商品的全部评价 账户余额：显示当前用户自己的账户余额，消费时可以用余额购买，或提现 我的积分：显示我的积分，我的积分可以通过购买商品获得，积分可以兑换代券 我的代金券：代金券可以直接抵扣商品金额 退款及退货：显示我的退款/退货申请与进度 交易投诉：显示用户对订单进行投诉的具体信息。 商品咨询：用户可以咨询相关商品的问题，以及显示咨询相关信息 违规举报：显示用户对违规举报商品的信息 平台客服：买家对商品有疑问可咨询平台客服 我的闲置：用户新增、编辑、删除闲置信息。 会员分销：显示分销信息、下级分销会员、分销佣金。 三、售后服务 （1）后期维护升级保障：可长期使用，无年限限制，终身免费升级。 （2）配套资源：配套资源需包含操作手册、教案、使用录屏、教学大纲、题库等资源。 | 1 | 套 |
| 9 | 基础装修与文化建设 | 1、基础装修：顶面、地面 2、文化建设：图片宣传画，制度牌制作，亚克力展板，流程图 3、综合布线：机房电脑综合布线，含线材机柜插排等施工费用 | 1 | 宗 |

### 2、新媒电商直播营销实训室

| 序号 | 仪器设备名称 | 主要功能/技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直播台（含座椅） | 1、尺寸：长宽高1200* 600* 750mm。 2、材料：钢木结合。 3、颜色：常规 | 3 | 套 |
| 2 | 选品货架 | 1、展示架，喷漆钢架，4层 2、钢木结构 3、长140cm,宽30cm，高90cm | 3 | 组 |
| 3 | 背景场景 | 1、可自动切换不同的场景 2、2m*2m | 3 | 套 |
| 4 | 手机折叠支架（含补光灯） | 手机设备摆放及提高直播画面 | 3 | 套 |
| 5 | 声卡套件（通用版） | 1、包含耳麦、麦克风等，可以连接各种音频设备和麦克风，负责把集合的声音发送给直播间观众 | 3 | 套 |
| 6 | 触控一体机 | 一、整机要求： 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，中间主屏幕整机采用86英寸液晶显示器，整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） 2.主屏支持普通粉笔直接书写。整机两侧副屏可支持普通粉笔、液体粉笔、成膜笔进行板书书写。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） 3.整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） 4.嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） 5.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持Android系统中进行10点或以上触控。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） 6.输入接口要求：具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口；输出接口要求：具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出； 7.具备前置全功能Type-C接口，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） 8.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） 9.支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间等进行更进一步调节设置。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） 10.设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具或某功能快捷开关。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） 11.整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） 12.当整机处于黑暗环境中并无人操作，一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） 13.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；至少支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） 14.支持云端在线系统固件升级。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） 二、扬声器与摄像头 1.整机内置不低于2.2声道扬声器，具备多方向扬声器，额定总功率不低于60W。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告）） 2.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥8m。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） 3.内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） 4.整机内置非独立摄像头，拍摄照片像素数≥1300万。摄像头视场角≥135度。可用于远程巡课，整机摄像头支持大于等于10米距离时实现AI识别人像。具备人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记功能。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） 三、通道功能 1.嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） 2.嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） 3.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） 4.无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） 5.整机全通道具备多种工具至少具备批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历功能。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） 6.整机安卓和全部外接通道支持通过扫描二维码等方式加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） 四、教学界面 1.整机支持通过人脸识别进行解锁设备以及人脸识别进行登录账号。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） 2.整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表、并可进入校本资源库。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） 3.教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、学生行为评价软件、随机抽选软件，以便于快速开启授课；并提供快速进入本机所有应用的入口，满足不同教师授课需要。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） 4.整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击任意课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） 5.整机设备教学桌面中的文件管理，支持同时显示本地磁盘、移动类存储设备、学校资源库、教师个人云空间的文件资源。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） 6.为保证安全管控软件不被误操作删除，安全软件具备自我保护系统，用户无法通过传统方法（卸载或者关闭程序）来终止其的运行，删除时，需要软件删除密码验证。从而保护管理员可有效的管控设备。 五、物联功能 1.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，整机支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） 2.Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） 3.整机支持通过BT（蓝牙）、红外等方式连接音箱、麦克风，支持实时显示/控制音箱音量、麦克风音量；在任意通道下均可实时查看音箱、麦克风连接状态，当设备连接/断开连接时，提供实时反馈提示，并在反馈提示中显示麦克风实时电量；支持读取音箱/麦克风型号，对应显示设备实物图片。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） 4.整机支持智能笔，通过BLE（蓝牙低能耗技术）、USB Dongle（通用串口总线接收器）等方式连接，当整机和智能笔均支持BLE功能时，支持指定区域内智能笔自动发现、自动连接，并支持读取智能笔型号， 对应显示设备实物图片。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） 5.整机支持传屏器，通过BLE（蓝牙低能耗技术）、Type-C、USB 等方式连接，当整机和传屏器均支持BLE功能时，在指定区域内传屏器可自动发现、自动连接。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） 六、OPS模块： 1.处理器： Core i5 及以上，内存：8G DDR4 笔记本内存或以上配置，硬盘≥256G SSD 固态硬盘，采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。≥1 路 HDMI ； 3.PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 4.整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。（提供第三方权威检测机构出具的功能检测报告） | 2 | 套 |
| 7 | 激光一体机 | 1、黑白激光一体机 2、打印分辨：600×600dpi， 3、涵盖功能：打印/复印/扫描 | 1 | 台 |
| 8 | 化妆台 | 1、粉白100cm桌、边柜 2、饰面材质: 人造板 | 2 | 套 |
| 9 | 场景沉浸式直播实战软件 | 一、平台介绍 该平台是一款结合当下直播环境，连接线上线下多店铺入且驻支持真实交易的一款移动商城平台。该商城可以实现新零售模式支持线上商城运营及线下门店管理、同时能打通微信小程序直播，能够开启线上直播带货。在实训中能够让学生真实的去经营移动商城、体验直播带货的整个环节。 二、平台框架 （1）B/S架构 （2）支持同时在线1000人以上 （3）支持Linux/Unix/Windows服务器，支持Apache/IIS/Nginx等 （4）具备真实的交易环节，包括对接交易支付、实时物流信息、实时客户反馈信息，满足我校学生创新创业能力培养。（需提供功能截图并加盖厂家公章） (5) 需具备灵活性，可与商务数据分析平台进行数据对接，能够实时直播前、直播中、直播后的实时数据运营的结果进行数据分析，以达到“数据自产自用”的教学目的；（需提供功能截图并加盖厂家公章） 三、主要参数： 1.首页 （1）商城统计：包含商品总量、用户总量、订单总量、评价总量。 （2）实时概况：包含销售额、支付订单数、新增用户数、下单用户数。 （3）近七日交易走势图 2.管理员模块 （1）管理员列表：包含管理员ID、用户名、姓名、时间。 （2）角色管理：可设置不同角色的管理权限。 3.商品管理模块 （1）商品列表：可上传商品，编辑、删除、一键复制等操作，可对商品的名称、商品图片、商品分类、实际销量、商品状态进行管理。 （2）积分设置：可在商品中对积分进行设置 （3）会员折扣设置：可在商品中开启会员折扣 （4）分销设置：可开启分销设置 （5）商品分类：可设置不同级别菜单的商品分类 （6）商品评价：可查看具体商品信息评价内容，可对评价的信息进行详情、删除、订单详情操作 4.订单管理 （1）全部订单：可根据配送方式、自提门店名称、时间查看订单的详细信息；订单详情中包含订单的基本信息、商品信息、收货信息、付款信息、发货信息。 （2）订单状态：可查看待发货订单信息进行发货处理；可查看待收货订单信息；可查看待付款、已完成、已取消订单信息。 （3）可查看退货退款、换货售后申请的商品信息，可对申请的售后服务进行拒绝或同意等。 5.用户管理 （1）用户列表：可对会员信息进行管理，可设置会员充值、会员等级、删除、更多等；可在更多中查看会员用户订单、充值记录、余额明细。 （2）会员等级：可设置不同级别的会员；设置等级名称、等级权重、升级条件、登记权益、等级状态。 （3）余额记录：可查看充值的记录包含充值方式、套餐名称、支付金额、赠送金额、付款状态等；可查看余额明细详细信息包含余额变动场景、变动金额管理员备注等。 6.门店管理模块 （1）门店列表：可添加门店信息包含门店名称、门店logo、联系人、联系电话、营业时间、门店区域设置、详细地址、门店坐标、门店简介、自提核销设置、门店状态设置。（需提供功能截图并加盖厂家公章） （2）店员管理：可添加店员信息包含用户设置、所属门店、店员姓名、手机号码等 （3）订单核销记录：可对所属门店、核销员姓名搜索查看核销订单信息。 7.内容管理模块 （1）文章列表：可添加文章信息包含文章标题、文章分类、文章封面、文章内容。 （2）文章分类：可设置文章的分类 （3）文件库管理：可添加文件分组；查看文件列表；回收站文件管理 8.营销模块 （1）优惠券：可添加优惠券包含优惠券名称、优惠券颜色、优惠券类型、减免金额、最低消费金额、到期类型、有效天数发送总量等；领取记录可查看会员领取优惠券详细信息。（需提供功能截图并加盖厂家公章） （2）用户充值：充值套餐可设置套餐规则；充值设置可充值的基本设置进行开启或关闭。 （3）积分管理：积分设置中可对积分的名称、积分赠送规则、积分抵扣规则进行添加；积分明细中可查看会员积分的变动信息。 （4）消息推送：发送消息中可对活跃会员用户发送营销信息；活跃用户中查看活跃用户的信息。 （5）满额包邮：可设置不同区域包邮规则。 9.数据统计模块 数据统计包含用户数量、付款订单数、商品数量、消费人数、付款订单总额。用户充值总额；近七日成交量、成绩额交易走势图；商品销售榜和用户消费榜（需提供功能截图并加盖厂家公章） 10.小程序模块： （1）小程序设置：可对小程序接口进行设置，可开通微信支付 （2）页面管理：页面设计中可对商城首页进行设计添加广告图；分类模板可设置分类页样式，添加商城名称；页面链接可查看商城首页、自定义页面、商品分类页、商品列表页、订单列表页、分销中心页地址链接； （3）订阅消息可设置订单消息通知、拼团进度通知、分销商消息通知。 （4）帮助中心可设置帮助的内容信息 11.应用中心 （1）分销中心：入住申请可对分销商申请信息进行审核管理；分销商用户可查看分销商用户详细信息；分销订单可查看佣金结算和未结算的订单信息；体现申请可对分销商体现信息申请进行审核；分销设置中是对基础设置、分销商条件、佣金设置、结算、自定义文字、申请协议、页面背景图进行管理；分销海报可对分销的海报图背景图进行设置。（需提供功能截图并加盖厂家公章） （2）拼团管理：商品分类可添加拼团的商品类型；可添加拼团的商品；可对商品列表、拼单管理、订单管理、售后管理、商品评价进行设置；拼团设置中可设置拼团的规则。 （3）砍价活动：可添加砍价活动；可查看砍价的记录信息；可对砍价活动进行设置。 （4）整点秒杀：可添加秒杀的商品；可添加秒杀活动的会场信息；可对整点秒杀进行基础设置。 （5）好物圈：可查看商品收藏记录信息；订单信息中可对订单同步记录信息进行管理；基础设置中可对好物圈进行设置。 12.设置 设置模块可对商城设置、交易设置、运费模板、物流公司、短信通知、退货地址、上传设置进行管理；可添加小票打印机；可清除商城数据缓存。（需提供功能截图并加盖厂家公章） 13.小程序直播 小程序直播可进行直播间信息同步，可以进行直播场次的设置，设置的内容包含：直播的名称，开播时间，推广的详情，直播间的背景图，带货的商品以及赠送礼品的抽奖设置，可以设置多个直播场次 14.直播管理（需提供功能截图并加盖厂家公章） （1）直播间管理：创建直播间，包括两种形式分别为手机直播、推流直播，可进行直播间的设定包括直播标题、开播时间、结束时间、主播昵称、直播微信。 （2）直播样式配置：可进行分享卡片封面设置、直播间背景装饰、直播点赞、直播评论； (3)商品库配置：通过该模块可完成直播带货商品的添加，完成后可通过直播间关联带货商品。（需提供功能截图并加盖厂家公章） 四、售后服务 （1）后期维护升级保障：可长期使用，无年限限制，终身免费升级。 （2）配套资源：配套资源需包含操作手册、教案、使用录屏、教学大纲、题库等资源。 | 1 | 套 |
| 10 | 基础装修与文化建设 | 根据学校需求进行基础装修和文化建设文化建设：图片宣传画，制度牌制作，亚克力展板，流程图等 综合布线：机房电脑综合布线，含网线（符合国际标准六类线）、电源线、插板、水晶头、服务器机柜等辅材，包含施工费用。 | 1 | 宗 |

### 3、电商数字运营综合实训室

| 序号 | 仪器设备名称 | 主要功能/技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师椅 | 1、椅座、背面料选用优质台湾进口麻绒布制作，透气弹性好，美观显档次。 2、椅座选用圆形弹性布扣定型冷发泡海绵制作，柔软透气，久坐不变形。 3、写字板选用优质台湾进口PP材质，根据人体工学设计，承重力强。 4、椅架选用1.5MM圆铁管，表面喷涂银灰色漆，时尚美观显档次。 | 2 | 把 |
| 2 | 液晶显示器 | 国产液晶显示器，21.5寸。（采用VA面板类型，直面屏且屏幕比例：16：9，分辨率：1920*1080，色域：72% ，可视角度水平及垂直：178°/89° | 50 | 台 |
| 3 | 键盘鼠标 | 国产有线键鼠套装，内含有线键盘、鼠标、鼠标垫 | 51 | 套 |
| 4 | 云服务器 | 1、要求采用1U机架式服务器、非刀片架构 2、CPU：采用国产化自主品牌CPU，≥8个物理核心，主频≥3.0GHz 3、内存：实配内存≥32GB，整机最大支持内存256GB，整机最大支持内存带宽≥41.65 GB/s 4、SSD：整机配置≥1块480G 固态硬盘≥1块 240G M.2 SSD 5、硬盘：集成SATA硬盘控制器，整机配置硬盘≥2块3.5寸 4TB 7200转 SATA III硬盘 6、网口：提供不少于4个千兆网口 7、电源：提供≥350W电源不少于1块。 8、为了保证产品质量，所投云服务器需要具备CCC认证并提供证书的复印件 9、为了保证产品质量，所投云服务器需要具备节能认证并提供证书的复印件 10、为保证平台联动时的兼容性和可靠性，统一提供售后服务：要求云服务器、云计算平台、学生云终端、教师云终端、教学管理软件、网络连通设备为同一品牌，提供厂商官网产品截图证明并加盖厂商投标专用章或公章。 11、为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥200000小时，提供具有CNAS或CMA标识的第三方权威测试报告复印件，并提供官网查询链接和截图。 | 1 | 台 |
| 5 | 云桌面控制平台 | 1、采用B/S软件架构，中文图形化管理页面。 2、为了方便管理和使用，管理平台要包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块。 3、为了方便后期的扩展性，要求一台终端即可支持VDI、IDV、TCI三类桌面的使用，在镜像选择页面同时提供3种镜像，根据用户选择的镜像进入系统的同时自动判断使用哪种类型的桌面启动，要求提供实际界面截图证明。 4、为满足基本教学的使用需求，要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统，包括且不限于：win7 、win 10、win server 2008、win server 2012、Redhat、Ubuntu、UOS、Kylin等操作系统版本。 5、终端支持完全离线模式，即在云终端控制器连接中断时，依然可使用当前正在使用的镜像环境，保障业务连续性。 6、支持虚拟教室功能：支持按照教室规模创建不同的虚拟教室，支持每个虚拟教室独立管理和配置，在云终端控制器管理页面能够实现对独立教室的学生终端、教师云终端分别进行配置和管理。 7、为了方便后期的扩展性，要求同一虚拟教室的学生机可以按需工作在IDV、TCI、VDI任意一种模式下，要求提供实际界面截图证明。 8、提供教学镜像隐藏功能，在云桌面控制器后台可实现针对指定教室的部分教学镜像对学生可见，部分镜像（如考试镜像）对学生不可见，当需要使用的时候，只需一键设置学生即可看到镜像，保证重要镜像的安全性，要求提供实际界面截图证明。 9、要求可以通过LDAP协议对接学校的统一身份平台，让用户也可以使用统一身份平台的用户信息，无需重新创建一个全新的用户体系，要求提供实际界面截图证明。 10、支持分级分权管理，可以按需自定义不同角色用户对应的管理权限： a)可以针对角色指定其可以操作的功能菜单，至少包括镜像管理、教室管理、用户管理、系统设置等权限设置； b)可以针对角色指定其可以操作的具体功能按钮，至少包括镜像模版的删除、创建、复制、快照管理等权限设置； c)可以针对用户指定其具体可以管理的哪几个镜像模版、哪几间教室。 要求提供实际界面截图证明。 11、为满足操作系统、安卓编程等课程的使用需求，支持嵌套虚拟化功能，可与在VDI、IDV、TCI桌面上均可以正常使用VMware、android studio等需要运行虚拟机的软件。 12、为方便正版软件的部署和使用，支持个性化配置保存功能，在还原桌面的情况下，首次完成软件的逐台注册激活后，可以将激活信息保存至个人数据盘中。之后即使更新镜像模版也不会破坏激活信息，无需重新激活。 13、支持镜像模版自动快照，每次镜像发布时可以自动为镜像模版打快照，支持的最大快照数量≥8个，提供实际界面截图证明。 14、为了管理的便捷性，支持管理员可以通过服务器集群的web管理平台唤醒远程不同网段的终端，中间无需使用跳板机转发，整个过程一键操作无需在web管理平台反复启动和关闭虚拟机，提供实际界面截图证明。 15、为确保英语听说软件兼容性，要求提供和市面主流语音听说市场厂家互测认证报告（至少包括讯飞启明、中科卓软等厂家）。 16、提供对应型号的软件著作权证书复印件。 | 1 | 套 |
| 6 | IDV云终端 | 1、终端需采用x86架构，软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件。提供虚拟化系统软件著作权证书复印件。 2、配置≥第十代i5六核十二线程处理器（处理器主频≥2.9GHz）；内存≥8GB，显卡≥ UHD 630；本地存储≥256 GB SSD。 3、USB接口≥8个（包含≥4个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口，且支持4段式耳机音频输入及输出。 4、配置≥1个内存扩展槽。 5、配置≥2个硬盘扩展槽，提供图片证明。 6、为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥300000小时，并提供第三方权威证书和测试报告复印件，其中证书需官方可查并提供官方查询链接，测试报告需具备CNAS标识。 7、投标所选终端需提供3C证书及节能证书复印件。 8、为防止人体触电，要求所投终端产品满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加AC1500V产品无击穿现象；（2）电源初级与次级之间施加AC3000V产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加AC3000V产品无击穿现象，针对此功能需提供国家级权威测试机构出具的证书复印件，证书需具备CNAS标志。 9、为避免设备运行时产生噪声污染，干扰办公、学习人员，要求设备噪声指标不超过16dB，针对此功能需提供国家级权威测试机构出具的证书复印件，证书需具备CNAS标志。 | 50 | 台 |
| 7 | IDV云终端授权软件 | 1、采用B/S软件架构，中文图形化管理页面。 2、为了方便管理和使用，管理平台要包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块。 3、为了方便后期的扩展性，要求一台终端即可支持VDI、IDV、TCI三类桌面的使用，在镜像选择页面同时提供3种镜像，根据用户选择的镜像进入系统的同时自动判断使用哪种类型的桌面启动，要求提供实际界面截图证明。 4、为满足基本教学的使用需求，要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统，包括且不限于：win7 、win 10、win server 2008、win server 2012、Redhat、Ubuntu、UOS、Kylin等操作系统版本。 5、终端支持完全离线模式，即在云终端控制器连接中断时，依然可使用当前正在使用的镜像环境，保障业务连续性。 6、支持虚拟教室功能：支持按照教室规模创建不同的虚拟教室，支持每个虚拟教室独立管理和配置，在云终端控制器管理页面能够实现对独立教室的学生终端、教师云终端分别进行配置和管理。 7、为了方便后期的扩展性，要求同一虚拟教室的学生机可以按需工作在IDV、TCI、VDI任意一种模式下，要求提供实际界面截图证明。 8、提供教学镜像隐藏功能，在云桌面控制器后台可实现针对指定教室的部分教学镜像对学生可见，部分镜像（如考试镜像）对学生不可见，当需要使用的时候，只需一键设置学生即可看到镜像，保证重要镜像的安全性，要求提供实际界面截图证明。 9、要求可以通过LDAP协议对接学校的统一身份平台，让用户也可以使用统一身份平台的用户信息，无需重新创建一个全新的用户体系，要求提供实际界面截图证明。 10、支持分级分权管理，可以按需自定义不同角色用户对应的管理权限： a)可以针对角色指定其可以操作的功能菜单，至少包括镜像管理、教室管理、用户管理、系统设置等权限设置； b)可以针对角色指定其可以操作的具体功能按钮，至少包括镜像模版的删除、创建、复制、快照管理等权限设置； c)可以针对用户指定其具体可以管理的哪几个镜像模版、哪几间教室。 要求提供实际界面截图证明。 11、为满足操作系统、安卓编程等课程的使用需求，支持嵌套虚拟化功能，可与在VDI、IDV、TCI桌面上均可以正常使用VMware、android studio等需要运行虚拟机的软件。 12、为方便正版软件的部署和使用，支持个性化配置保存功能，在还原桌面的情况下，首次完成软件的逐台注册激活后，可以将激活信息保存至个人数据盘中。之后即使更新镜像模版也不会破坏激活信息，无需重新激活。 13、支持镜像模版自动快照，每次镜像发布时可以自动为镜像模版打快照，支持的最大快照数量≥8个，提供实际界面截图证明。 14、为了管理的便捷性，支持管理员可以通过服务器集群的web管理平台唤醒远程不同网段的终端，中间无需使用跳板机转发，整个过程一键操作无需在web管理平台反复启动和关闭虚拟机，提供实际界面截图证明。 15、为确保英语听说软件兼容性，要求提供和市面主流语音听说市场厂家互测认证报告（至少包括讯飞启明、中科卓软等厂家）。 16、提供对应型号的软件著作权证书复印件。 | 50 | 套 |
| 8 | 教师电脑机 | 1.为保证云桌面软件系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均需采用x86架构，且为国内自主品牌。 2.配置处理器性能不低于第十代i5六核十二线程处理器（处理器主频≥2.9GHz）；内存容量≥8GB；显卡性能不低于 UHD 630；本地存储容量≥256 GB SSD，提供官网链接证明图片。 3.配置显示器尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080，提供官网链接。 4.USB接口≥6个（包含USB 3.0接口≥4个），千兆网口≥1个，HDMI接口≥1个，音频输入输出接口≥1对，且支持4段式耳机音频输入及输出，提供官网链接。 5.配置≥1个硬盘扩展槽，提供产品图片证明。 6.为保障所投设备质量优异、可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥30万小时，针对此功能提供第三方测试机构出具的测试报告和证书复印件并加盖厂商公章，并提供证书官方查询链接和截图，其中测试报告需具备CNAS或CMA标识。 7.投标所选终端需提供3C证书及节能证书。提供证书复印件。 8.为保证平台联动时的兼容性和可靠性，统一提供售后服务：要求云服务器、学生云终端、教师云终端、教学管理软件、网络连通设备为同一品牌，提供厂商官网产品截图证明并加盖厂商投标专用章或公章 | 1 | 台 |
| 9 | 教师电脑授权软件 | 采用BS软件架构，中文图形化管理页面 1.为了方便管理和使用，要求管理平台至少要包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块 2.为了方便后期的扩展性，要求单台服务器即可支持对IDV终端的统一纳管，要求在管理页面首页即可查看IDV终端的使用情况，要求提供实际界面截图证明 3.为了方便后期的扩展性，要求一台终端具备可以同时部署IDV桌面的能力，并且可以实际使用。可以在镜像选择页面同时提供2种镜像，根据用户选择的镜像进入系统的同时自动判断使用哪种类型的桌面启动，要求提供产品功能截图证明 4.为了满足基本教学的使用需求，要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统，至少包括：win7 、win 10、win server 2008、win server 2012、Redhat、Ubuntu等操作系统版本，要求提供实际界面截图证明 5.提供虚拟教室功能，能够按照教室规模创建不同的虚拟教室，每个虚拟教室独立管理和配置，在云终端控制器管理页面能够实现对独立教室的学生终端、教师云终端分别进行配置和管理 6.为了方便后期的扩展性，要求同一虚拟教室的学生机可以按需工作在IDV任意一种模式下，要求提供实际界面截图证明 7.提供教学镜像隐藏功能，在云桌面控制器后台可实现针对指定教室的部分教学镜像对学生可见，部分镜像（如考试镜像）对学生不可见，当需要使用的时候，只需一键设置学生即可看到镜像，保证重要镜像的安全性，要求提供实际界面截图证明 8.支持用户进行的创建、修改、查询、删除的操作 9.要求可以通过LDAP对接学校的统一身份平台，让用户也可以使用统一身份平台的用户信息，无需重新创建一个全新的用户体系，要求提供实际界面截图证明 10.支持自定义web登录页面和web管理页面的logo，用户可以根据自己的需求使用新的logo 11.终端支持完全离线模式，即在云终端控制器连接中断时，依然可使用当前正在使用的镜像环境，保障业务连续性 12.为满足操作系统、安卓编程等课程的使用需求，要求支持嵌套虚拟化功能，可与在VDI、IDV桌面上均可以正常使用VMware、android studio等需要运行虚拟机的软件 13.为方便正版软件的部署和使用，要求所投产品支持个性化配置保存功能，在还原桌面的情况下，首次完成软件的逐台注册激活后，可以将激活信息保存至个人数据盘中。之后即使更新镜像模版也不14.会破坏激活信息，无需重新激活 15.要求提供对应型号的软件著作权 | 1 | 套 |
| 10 | 教学管理软件 | 功能要求： 1、要求提供多种教学模式以应对不同的教学需求，包括信息课模式、考试模式等多种模式，并可根据学校实际教学需求增加自定义场景模式，每个模式下提供不同的教学镜像，切换模式时，云终端硬件无需重新启动。（要求提供功能截图并加盖厂商公章） 2、为简化管理和使用方面，要求一套教学管理软件能够实现教学业务，同时能够进行终端管理，比如禁网、终端参数配置、终端编号等，不接受在教学机上安装多个软件来实现教学管理和终端管理功能，要求提供界面截图并加盖厂商公章。 3、通过教学管理软件，一键关闭云终端后，所有终端自动关闭（虚拟机与物理终端同时关闭）；通过教学管理软件，一键开启所有云终端后，终端自动启动并进入对那个的课程镜像桌面；通过教学管理软件，一键关闭服务器和云终端后，服务器和云终端都被关闭，针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的检验报告复印件并加盖厂商公章。 4、为简化教学，教学管理软件需要提供远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应，方便上课前的学生点名等，针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的检验报告复印件并加盖厂商公章。 5、支持老师将选中的文件分发给学生，可以分发给所有学生，也可以分发给指定学生；同时支持学生直接将文件提交给老师，使用100M的rar文件，60台传输时间在55s以内，针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的检验报告复印件并加盖厂商公章。 6、支持老师对单一、部分、全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定，要求提供功能截图并加盖厂商公章。 7、为保证正常教学使用，教学机和学生终端完成正常开机，服务器处于关闭状态，在教学机可以实现屏幕广播；为方便在老师屏幕广播时，学生可以根据老师的演示同步进行学习操作，需提供窗口化广播模式，即在使窗口化广播时，学生可以调整老师广播屏幕大小，以便自由操作学生云终端的系统进行自由跟学，在屏幕广播的同时，老师可以选择是否广播声音给学生，针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的检验报告复印件并加盖厂商公章。 8、为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止任意分学生上网，禁网同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用，针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的检验报告复印件并加盖厂商公章。 9、最小化托盘：为方便教学课堂教学时进行快捷操作，支持教学管理软件一键切换为托盘状态，托盘上应有屏幕广播，发送文件，随堂测试，作业空间，以及禁网、禁USB、锁屏等常用教学功能。为保证后续使用效果需提供上述功能截图并加盖厂商招公章。针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的检验报告复印件并加盖厂商公章。 10、教学管理软件默认提供作业布置、批改、管理和成绩统计功能组件，提供学生作业的归档和打包下载；支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持各种文件格式。老师可以对作业上交截止时间进行设置；支持学生通过学生客户端将作业交给老师，学生可以看到自己是第几名提交作业的人，第一个提交的学生可以看到表扬的提示语，为保证后续使用效果需提供上述功能截图并加盖厂商招公章。 11、支持老师在作业空间选择要布置的班级和年级，可以上传附件，完成作业布置后，学生账号登陆后立即能看到老师布置的作业，无延时。针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的检验报告复印件并加盖厂商公章。 12、支持老师在线打开学生作业，格式至少包括Word、Flash、Excel、PPT、图片。在线查看学生作业后，可以在作业空间中打分并录入评语，为保证后续使用效果需提供上述功能截图并加盖厂商招公章。 同时支持老师将学生作业标记为优秀作业，学生可以通过学生端软件查看本年级所有老师标记的优秀作业，并且可以对优秀作业留言点评，针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的检验报告复印件并加盖厂商公章。" 13、分组教学：支持老师对学生进行分组，分组时老师可以在软件界面根据学生姓名分组，每个班可以保存分组信息。老师可以指定小组组长，组名可以由组长和老师重命名。可记录小组总得分与小组内成员对小组的贡献值，同一组内的学生可以相互传送文件，针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的检验报告复印件并加盖厂商公章。 14、账号灵活管理，支持管理员通过EXCEL导入学生和老师在作业空间的帐号，也可以单独修改、添加、删除帐号。学生、老师需要在登陆作业空间时，同时学生账号支持密码登陆和无密码登陆方式，为保证后续使用效果需提供上述功能界面截图。 15、随堂测试：为提高教学效率，支持老师通过Web界面在办公室等其他场景录入题库，无需下载office或其他插件、模板，同时支持教室内截屏出题，口述出题等快速出题方式；教学可以通过全班答题、抢答等多种方式发起测试，针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的检验报告复印件并加盖厂商公章。 16、随堂测试出题可支持单选、多选、判断、问答等多种课堂测试，为保证后续使用效果需提供上述功能截图并加盖厂商招公章； 17、支持答题结果统计：可以通过多种维度统计学生答题结果。按题统计：可以查看每道题学生选项分布情况；按人统计：可查看每个学生的总得分和正确率；按组统计：在分组状态下，可以查看每组得分和组内学生贡献值；为保证后续使用效果需提供上述功能截图并加盖厂商招公章。 18、作业空间内置网盘功能，学生可通过作业空间账号直接登录，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用，网盘支持上传和下载，针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的检验报告复印件并加盖厂商公章。 19、互动游戏：为促进课堂互动效果，提升课堂活跃度，需提供实用课堂互动小游戏，为保证后续使用效果需提供功能截图并加盖厂商公章/针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的检验报告复印件并加盖厂商公章。 20、年级一键升级：为简化账号管理维护工作，在每学年满了之后，所有的学生账号能够一键升级到高年级，不需要重新创建学生账号。针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的检验报告复印件并加盖厂商公章。 21、班级模型自动创建，为简化账号管理维护工作，支持通过签到的方式自动建立班级模型和账号，针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的检验报告复印件并加盖厂商公章。 22、微课中心：支持微课的上传、浏览及删除，老师将观看微课任务布置给学生，并可以附加测试试题，学生观看微课后完成答题，老师可以查看学生答题情况，并对答题结果统计分析。针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的检验报告复印件并加盖厂商公章。 23、为避免U-Key丢失和兼容性以及安全性问题，授权方式必须为文件授权方式，而非U-Key授权的方式。针对授权方式需要提供服务器文件授权界面截图并加盖厂商招公章。 24、学生奖励机制：积分体系：学生在教学活动中可以获得虚拟积分，学生和老师端可以查看积分排名；学生勋章：促进学生更好的完成学习任务，预置不少于5任务目标，完成任务后获得荣誉勋章，荣誉勋章在学生端能统一展示。为保证后续使用效果需提供上述功能截图并加盖厂商招公章。 25、为提高教室利用率，要求提供能够实现基于安卓系统的主课教学模式，该模式下，老师通过教学管理软件控制所有云终端一键进入本地安卓系统，实现主课教学，针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的检验报告复印件并加盖厂商公章。 系统需自带个人题库、随堂测试等基础教学功能，不接受通过非原厂软件的方式来实现。（要求提供功能截图并加盖厂商公章）" 26、教学管理软件必须为自主研发，非OEM 产品，要求提供中华人民共和国国家版权局颁发的软件著作权登记证证书复印件。 27、要求云服务器、云终端、教师云终端、教学管理软件、网络连通设备同一品牌，保证平台联动时的兼容性和可靠性，且在产品厂商官网有明确的产品说明（需提供产品厂商官网查询链接与截图并加盖厂商公章）。 | 1 | 套 |
| 11 | 48口接入交换机 | 1.配置≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆非复用SFP口。 2．交换容量≥430Gbps，包转发率≥130Mpps；支持划分vlan；支持LACP；支持手工聚合；每个聚合组最大支持8个端口；支持Console口配置、Telnet远程配置；支持SNMPv1/v2c/v3；支持系统日志；支持WEB网管特性；支持STP、RSTP和MSTP；支持BPDU保护、Root保护、环路保护； 3．提供入网证书和对应型号官网参数截图加盖厂商鲜章； | 1 | 台 |
| 12 | 24口POE交换机 | 1、配置≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆非复用SFP口。 2、交换容量≥330Gbps，包转发率≥90Mpps；支持划分vlan；支持LACP；支持手工聚合；每个聚合组最大支持8个端口；支持Console口配置、Telnet远程配置；支持SNMPv1/v2c/v3；支持系统日志；支持WEB网管特性；支持STP、RSTP和MSTP；支持BPDU保护、Root保护、环路保护； 3、提供入网证书和对应型号官网参数截图加盖厂商鲜章； 4、提供制造商产品授权书及售后委托书 | 1 | 台 |
| 13 | 服务器机柜 | 24U服务器机柜 | 1 | 台 |
| 14 | 稳定电源 | 30KVA；输入电压范围165V ～ 255V；输出电压220V；额定频率50/60Hz；稳压精度≤± 3%；过压保护值；输出相电压 250V ± 5V；欠压保护值 输出相电压 183V ± 5V；效率≥ 96% ；波形失真无附加波形失真；响应时间± 10% 变化 <1S；绝缘电阻≥ 2M Ω；抗电强度 工频正弦电压 1500V 历时 1 分钟无击穿及闪络现象；环境温度 -10 ℃～ +45 ℃；相对湿度≤ 95%；海拔高度<2000 米；工作方式连续 | 1 | 台 |
| 15 | 空调 | 立式3匹冷暖，国内知名品牌。 制冷量 7100W 制冷功率 2170W 制热量 8300W 制热功率 2450W（含安装费，管线等材料费） | 2 | 台 |
| 16 | 辅材 | 线材网线，配电箱，水晶头，插线板，灯光，静电地板 | 1 | 项 |
| 17 | 多媒体智能主控台 | A.外观： 1.讲桌尺寸(参考)：长宽高（MM）：1100x700x975mm；展开尺寸：1550x925x975mm；拆装设计，讲桌主体采用1.2mm冷轧钢板，其他为1.0MM；附锁钥匙3只。桌面采用木黄色耐划木质材料，钢木结合；产品喷涂工艺符合GB22374-2008 涂装材料标准。 2.讲桌设计：桌体采用分体式设计，桌面部分自成一体，下层采用拼装式，内置固定螺丝孔位，安装简单，方便进出设计比较窄的教室门。独立包装，运输轻便。 3.塑料木纹扶手，扶手内可扩充IC卡读卡器，预留安装位和过线位。（供货可升级橡木扶手，但须提供塑料木纹扶手，供校方选择）。 4.桌体拐角采用圆弧无棱角设计，防止碰伤。桌子正面可根据客户需求，定制丝印学校LOGO。后维修门不需要锁，采用双指弹簧舌口天地方型插销，防撬、外力可以自动插销，预留国标无线天线发射孔。讲桌内部可扩充IC卡系统，可扩充防盗报警系统，可扩充四只轮子，方便移动。 B.功能： 1.桌面由一把机械锁控制，显示器盖板、键盘和展示台抽屉逐步打开。显示器盖板和键盘部分采用翻转式设计。显示器盖板可装置19-22寸液晶宽屏显示器；键盘下面放置一体中控或者分体中控系统。 2.隐藏导轨抽拉式键盘托，要求结实、安全、方便实用，承重≥10KG，导轨需通过国家QB/T2454-2013盐雾检测标准，并提供检测报告。方便放置粉笔盒、粉笔擦等。 3.讲桌桌子内部左侧设计了主机的摆放位置，并带有防主机移位卡槽，能够防止主机位移和防盗。右侧采用机柜式标准设计，带隔板，中控及功放等设备可以固定安装起来，其他设备可放在隔板上面；开合式光驱小柜门设计，不必打开桌子柜门，即可经由计算机光驱播放光碟。 4.前门采用防撬天地方轴锁，电脑光驱门防盗设计，讲桌底部设计有电脑主机定位装置，讲台采用国标空气力学散热孔开孔设计，两侧及前方开孔，后门不开孔，方便通风散热并有效防尘；防静电接地装置，便于师生安全使用。 5.中标后根据校方指定位置开多功能模块、中控面板及读卡器等设备安装孔，须免费开好孔后供货。 | 1 | 台 |
| 18 | 智能主控设备 | 1.CPU系列:≥英特尔 酷睿i7 10代系列； 2.CPU≥ 酷睿i7-10700(8核 8线程 3.0G-4.7G) ； 3.内存:≥8GB； 4.内存类型:DDR4 3200MHz ； 5.内存插槽:≥2个DiMM插槽； 6.硬盘容量:≥256GB固态硬盘+1TB机械硬盘； 7.显卡类型:独立显卡； 8.显卡芯片:不低于NVIDIA GeForce GTX 1660同等配置； 9.显存容量:≥6GB； 10.显卡接口HDMI DVI DP； 11.WIN10操作系统； 12.含无线键盘、鼠标； 13.显示器：≥23.8寸液晶显示器； | 1 | 台 |
| 19 | 多媒体网络教室管理软件 | 多媒体网络教室管理平台，职教版，100点，能广播 VCD 媒体文件，如：DVD， Real 格式的文件， *.rm, *.rmvb， Media Play 格式的文件， *.WMV, *.ASF以及 MPEG-4，DIVX和各种 AVI 文件。1. 支持 Unicode 编码，可以正确显示任何语种的文字。2. 广播教学过程中窗口广播模式和全屏广播模式可以自由切换，不需要中止正常的广播教学过程。具有绑定窗口模式。老师可以选择屏幕的某个部分广播给学生，以增加教学的直观性。3. 屏幕广播速度快，能全屏广播1080p的高清视频。同时完美支持基于Direct3D、OpenGL技术的三维设计软件，比如：Cool 3D，Pro-Engineer，3D MAX等。在广播的同时不影响这些软件的运行速度。4. 可以直接把屏幕画面录制成 ASF 文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放,5. 黑屏肃静功能为全局功能，老师可以在执行任何其它功能的过程中开始和停止黑屏功能。6. 老师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。7. 班级模型中的学生图标是学生电脑桌面的缩略图，老师可以通过学生图标监控学生的操作。8. 网络影院支持脱机工作，以便老师在课前确认准备的片源是否可用。网络影院支持暂挂功能，以便老师记忆一节课未播放完的片子的暂停点，下节课自动从上次暂停的地方继续播放。网络影院支持更多的格式，MP4 和 Mov 等 720p 和 1080p 的高清片源。9. 有断网锁屏、程序限制、web限制和U盘限制等机房的管理功能。10. 教师机有两台显示器时，软件运行时会自动提示老师把“从显示器”分配给电子教室软件专用。 | 1 | 套 |
| 20 | 时序电源控制器 | 有程序控制和手动控制两种模式；在应急情况下可以通过手动方式对相关设备的电源直接进行开关控制及操作；在程序控制模式下，可在操作系统上通过软件进行程序编写和调试，进行任意独立或组合控制，支持ANET\RS485开放通讯协议； 控制模式：8路独立继电器控制；I/O：8位本地I/O输入； 通讯：专用ANET接线端子/RS485； 电源：24VDC网络供电 | 1 | 台 |
| 21 | 新媒体虚拟仿真综合实践软件 | - 平台介绍 该平台是一款满足职业资格鉴定的平台，该系统通过理实一体的模式能够使学生较为全面地了解新媒体概念、类型、新媒体营销特征及模式、发展现状、趋势及应用领域等知识，掌握新媒体营销策划的步骤及方法使用多种主流新媒体平台，完成营销策划方案的撰写与展示、创业直播带货，能够把新媒体运营的各项技能应用到实际的市场营销活动中，帮助企业开展新媒体运营推广活动。 1、场景中心：系统需运用现代计算机仿真技术再现新媒体企业业态场景，包括选品场景、直播场景、岗位运营场景，能够实现新媒体多个运营岗位知识，提炼企业典型工作任务，设置工作情景，整合岗位工作流程。让学生在模拟真实的场景中认知企业、岗位、任务，熟悉工作流程，掌握工作要领。通过职业体验，训练学生职业能力，促进专业学习和创业学习，提升综合素养，最终为创业和就业活动打下坚实基础。 2、可查看系统总用户数、新增人数、发送消息等数据；新建群发可查看已发布的软文。 3、可对关键词回复、收到回复信息、被关注回复进行设置 4、自定义菜单可设置公众号菜单页面，添加菜单名称，设置菜单发送的内容。 5、可添加投票活动设置投票的名称、投票的标题、选择的方式、问题选项；可对投票活动进行编辑或删除操作 6、具有清晰的任务流程，完成企业注册申请后能够完成新媒体企业认证考核。 7、可查看赞赏的数据，对赞赏回复进行设置 8、将相同主题和连续性的内容添加入页面模板。用户浏览模板内任意内容均可访问对应的模板内容。。 9、可对原创文章进行管理。 10、微信直播间管理：创建直播间，包括两种形式分别为直播终端直播、推流直播，可进行直播间的设定包括直播标题、开播时间、结束时间、主播昵称、直播微信。 11、抖音直播实训模块：在抖音直播实训中可进行抖音直播开设的流程、直播间的设置、商品链接的添加、后台基础设置等内容的操作。 12、可对我的管理员、屏蔽词管理、黑名单管理进行设置 13、直播攻略是关于新人必看、直播玩法、直播收益、直播规范等视频案例的管理 14、可选择直播的类型包含视频、语音、录屏、电脑，设置直播间封面、添加预告直播时间、添加商品链接等操作。 15、直播管理可对商品橱窗，直播间进行管理。 16、商品分享包含添加商品。 17、快手直播实训模块：可对快手直播的直播流程、熟悉快手小店内容进行学习。 18、可根据直播条件的设置、开通直播直播功能 19、可对直播间管理员、直播间敏感词、直播间封面、直播通知等模块进行管理设置 20、可选择商品类别、添加商品标题、商品图片上传、商品详情页上传、库存、单价等设置 21、可通过闪电购、优惠券、秒杀管理、进行营销活动设置 22、可进行分享卡片封面设置、直播间背景装饰、直播点赞、直播评论； 23、通过该模块可完成直播带货商品的添加，完成后可通过直播间关联带货商品。 24、可对咨询的消息进行回复 25、可对关注的用户信息进行管理 26、可查看发布的图文信息；可上传图片素材；上传视频素材；可新建图文包含文章标题、作者、图片、简介、软文内容。 27、可开通广告主身份，进行广告投放；广告投放中可创建广告活动、设置推广目标、设置投放的定向能力、添加售卖的策略。 28、流量主可以在“广告管理”页的“广告位管理”板块开通和关闭广告位。可供开通的广告位包括底部广告、文中广告、视频后贴广告、返佣商品广告、互选广告。 29、用户增长可对新增人数、取消关注人数、净增人数、累计人数进行分析；用户属性可对用户的性别分布、年龄分布、语言分布、终端分布进行分析；常读用户分析可对常读用户指标进行分析包含净增人数、常读用户数、常读用户比例 30、群发分析可查看阅读次数、分享次数、完成阅读次等指标，可对阅读、分享、跳转阅读原文、微信收藏进行趋势分析；视频分析可对视频播放、视频分析指标进行分析。 31、可查看昨日关键指标包含菜单点击次数、菜单点击人数、人均点击次数，可对这些指标进行趋势图分析。 32、消息分析可对消息发送人数、消息发送次数、人均发送次数、自定义关键词、非自定义关键词进行分析。 33、可对接口调用的次数、失败率、平均耗时、最大耗时进行分析。 34、可对页面访问量趋势图进行分析 35、可对公众号运行信息进行设置包含账号详情、功能设置、授权管理。 36、可修改管理员信息；可绑定运营者信息 37、可完成微信认证流程，添加认证的资料信息。 38、可设置风险操作保护、风险操作提醒、IP白名单。 39、可查看公众号违规的类型、违规内容信息。 40、系统内置多种题型如单选、多选、判断等，学生端可自动获取新媒体题目进行考核，评分标准由系统自动生成，学生完成理论答题后由系统智能评分； 41、系统需要具备实操试题包括新媒体平台注册、新媒体营销策划、新媒体直播间设定、新媒体后台维护、新媒体图文类设计与发布、新媒体数据统计、新媒体数据报告撰写相关题目的鉴定。 42、试题单内容需结合新媒体课程设定，具有操作条件、操作内容、操作要求、操作流程等方面的引导，方便学生完成新媒体的技能鉴定考核。 43、学生获取试卷后，系统需根据该场次的试卷进行实时展示倒计时，方便学生对于整场考试的时间准备。 44、可添加班级信息包含班级名称、考试场次、开始时间、结束时间 45、可批量添加学生信息包含学生账号、班级名称、登录地址。 46、系统具有批量清除功能，学期完成后教师可进行一键清空实训内容，方便教师进行下次新媒体实训。 47、系统内置AI评分系统，试卷收取完成后由系统智能进行理论、实操相关的成绩进行评分。 48、在主观评分模式下，教师可查看单个学生成绩，根据系统提供的标准答案，进行二次调整分值。 49、试卷评分完成后，可一键导出学生的成绩。 50、管理员可通过该模块设置教师账号信息。 51、通过该模块可完成题库的增加、删除、更改操作。 52、通过该模块可完成试题单的增加、删除、更改操作。 53、支持线上真实直播带货服务：能够实现真实直播创业带货，需实现微信支付功能，可开通200个直播间供学生直播使用 54、须有资源展示中心：平台内置多种资源展示模式，包含抖音、快手、小红书、微信、微博、软文类多种资源展示，完成相关文案类、短视频类推广实训后，可通过资源展示中心进行多角度互动点评，提高学生对于新媒体营销的认知。 55.系统需提供AIP数据交换接口，可与商务大数据分析与应用平台软件无缝对接，可通过互联网大屏幕实时展示直播交易数据。 | 1 | 套 |
| 22 | 电子商务综合技能鉴定管理软件 | - 一、 项目概况 在广泛应用的电子商务业务管理系统基础上，按照电子商务上岗证考核标准的要求，不但包含完整的电子商务网店管理、订单管理、会员管理、商品管理、物流管理、网络营销等功能，而且针对电子商务上岗证考核标准进行了功能优化，满足鉴定要求，丰富学校电子商务的教学手段，提高鉴定考核通过率。 二、 总体技术要求 (1) 能同时支持电子商务C2C及B2C企业应用；支持1000人同时在线操作的SAAS及B/S架构 (2) 系统需内置电子商务操作题库200套以上的操作题目（需提供功能截图并加盖厂家公章） （3）系统内置AI评分系统，可针对每一道题目进行综合评分。（需提供功能截图并加盖厂家公章） 三、 系统组成 (1) 功能要求 能满足主流电商企业的运营流程操作，并能与主流电子商务企业商用系统保持基本同步；包含以下功能： 电子商务网店开设：开设申请、网店功能搭建、页面美化（店铺装修）、网页制作，模板进行可视化编辑，可对模板进行下载、备份、源文件代码修改等。（需提供功能截图并加盖厂家公章） 网店维护：产品E化、商品登录与下架、商务信息发布与撤销。 网上支付与结算：网上银行的使用、第三方支付工具的使用、移动支付的使用。 电子商务物流：第三方物流与快递、配送管理、商品出入库、分拣、包装 。 网络营销：网络市场调研、网络广告的发布与管理、网络促销、短信/邮件营销。 客户服务：售前咨询、订单操作、配送操作、支付操作、售后服务、客户投诉处理。 合同签订：系统具备模拟合同签订模块，可根据案例背景进行合同签订。（需提供功能截图并加盖厂家公章） 综合案例分析：可根据试题单内容进行案例分析，分析完成后教师可进行评阅。（需提供功能截图并加盖厂家公章） 站点：可在站点中设置商城的模板，对商城首页进行装修；可添加导航菜单，自定义URL链接；可添加文章，设置文章分类；可对商城SEO进行优化；可添加商城友情链接等。 订单：可对商城产生的订单进行查看、发货、退货、退款等一系列操作； 商品：可查看添加商品信息进行编辑、删除；可添加商品信息或批量添加商品进行上架；可对商品分类、商品类型、商品规格、商品品牌进行基础的设置。 会员：可对会员信息进行管理；设置不同级别的会员；对会员进行预存款充值；可在咨询列表和评论列表对会员进行回复沟通；可接收站内消息，对消息进行基础设置。 营销：在营销中可添加不同规则、不同条件的营销手段；可设置优惠券；设置积分兑换优惠券；可添加赠品，设置赠品分类；可开启凑单功能。（需提供功能截图并加盖厂家公章） 报表：报表中是对商城运营数据的统计，可查看销售收入统计；可对店铺销售情况、商品销售排行进行统计；可对会员进行排行统计。（需提供功能截图并加盖厂家公章） (2) 考试管理 灵活强大的权限系统，可针对考评员设置不同的考题权限和考生权限 完善的防作弊系统，随机导入试题，准考证和IP绑定。（需提供功能截图并加盖厂家公章） 灵活的考生信息导入 较完善的评分系统，支持自动评分，考评员复核—评分功能介绍详见评分管理系统 。 考点管理--如果存在多个考点同时进行考试的话，用于各维护考点一些基本信息 。 (3) 考试管理包含的模块 考场管理--如果一个考点有多个考场，用于各维护考场一些基本信息 考位管理—实现虚拟考位和实际考试机之间的关联。（需提供功能截图并加盖厂家公章） 考生信息--用户维护考生的信息，可手动输入，可用集体导入的方式，结合考生状态管理也可以控制考生状态。 教师信息--用户维护教师的信息，可手动输入，也可用集体导入的方式。 权限--设定考评员和考题考生的关系，并对考评员的试题权限做设置。 试题管理--用户维护试题信息，做题库用，有新的考题必须先在此做维护。 考试管理--用于考试当场对考生的管理，比如补时，或临时更换考位等 试题分配--为每个考生生成考试目录，配置接口文件，分发试题数据库，最终为每个考生生成各自的试题。（需提供功能截图并加盖厂家公章） 登录验证—考生登录考试系统。准考证号码和考位绑定，如果考位和准考证没有对应，无法登录。 考生考试—考生进行考试。开考时间没有到，不能做题，考试时间结束，自动交卷，做题顺序随机，考题随时保存。 三、售后服务 (1)后期维护升级保障：可长期使用，无年限限制，终身免费升级。 (2)配套资源：配套资源需包含操作手册、教案、使用录屏、教学大纲、题库等资源。 | 1 | 套 |
| 23 | 基础装修与文化建设 | 根据学校需求进行基础装修和文化建设文化建设：图片宣传画，制度牌制作，亚克力展板，流程图等 | 1 | 宗 |

### 4、电子商务商品采编实训室

| 序号 | 仪器设备名称 | 主要功能/技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单反相机 | 操作方式 全手动操作 传感器类型 背照式CMOS 传感器尺寸 1/2.3英寸 最大像素数 1680万 有效像素 1610万 光学变焦 65倍 影像处理器 DIGIC 6 最高分辨率 4608×3456 图像分辨率 大：4608×3456 中1：3264×2448 中2：2048×1536 小：640×480 RAW：4608×3456 高清摄像 全高清（1080） 镜头特点 镜头类型 伸缩式 等效35mm焦距 21-1365mm 镜头用途 超广角，超长焦 对焦方式 自动对焦 对焦区域 面部优先，自动跟踪对焦，中央，自由移动 对焦范围 广角：0mm-无穷远，长焦：1.8m-无穷远 近拍距离 0-500mm（广角） 最大光圈 F3.4-F6.5 显示功能 显示屏类型 旋转屏，高清屏 显示屏尺寸 3英寸 显示屏像素 92.2万像素液晶屏 取景器类型 电子 取景器描述 约92.2万像素 快门性能 快门速度 15-1/2000秒 闪光灯 闪光灯类型 内置 曝光控制 白平衡 自动，预设（日光，阴影，阴天，白炽灯，荧光灯，荧光灯H，闪光灯，用户自定义1，用户自定义2） 感光度 自动ISO 100-3200 场景模式 人像，自动快门（笑脸，眨眼自拍，面部优先自拍），手持拍夜景，低光照，雪景，焰火 拍摄性能 防抖性能 光学防抖 短片拍摄 1920×1080（全高清） 1280×720（高清） 640×480（标清） 连拍功能 支持（最高约6.4张/秒） 特技效果 高反差景物，鱼眼效果，微缩景观效果，玩具相机效果，柔焦，单色，极鲜艳色彩，海报效果 拍摄模式 自动，P程序，Tv快门优先，Av光圈优先，M手动，C1用户自定义1，C2用户自定义2，混合式自动，创意拍摄，运动，SCN特殊场景，创意滤镜，短片 存储参数 存储卡类型 SD/SDHC/SDXC卡 文件格式 图片：JPEG，RAW（CR2） 视频：MP4 电池性能 电池类型 锂电池 其它参数 产品接口 HDMI AV接口 USB2.0 3.5mm迷你型插口 无线功能 WiFi 打印模式 PictBridge 外观设计 外形特点 大屏幕 机身颜色 黑色 外形尺寸 127.6×92.6×114.3mm 产品重量 约607g（仅机身），650g（包含电池和存储卡） 包装含： PowerShot SX60 HS机身 x1 使用说明书光盘 x1 电池充电器CB-2LCC x1 锂离子充电电池NB-10L x1 锂离子充电电池NB-10L 电池充电器CB-2LCC 数据连接线HTC-100 快门线RS-60E3 PowerShot SX系列相机包 | 2 | 套 |
| 2 | 三脚架 | 1.材质：铝合金 2.承重：≤9.02KG 3.脚架高度：640mm-1720mm 4.收纳高度：960mm 5.云台类型：三维云台 6.脚架节数：3节 | 2 | 个 |
| 3 | 摄影静物台 | 1.拍摄台 2.产品尺寸：100*200cm 3.产品类型：摄像视频类 | 2 | 个 |
| 4 | 摄影棚套装 | 产品类型：影棚图片累 产品分类：闪光套装等 适用范围：电商网店产品拍摄、静物拍摄 | 2 | 套 |
| 5 | 防潮箱 | 外形尺寸：深320mm宽315mm,高625mm 电压：110v-250v 材质：加强冷轧钢板1毫米+钢化玻璃4毫米 | 2 | 个 |
| 6 | 摄影箱 | 材质：颗粒银膜反光部 色温：5500k 输入电压：100v-240v 尺寸：40*40*40≤大小≤80*80*80 | 2 | 个 |
| 7 | 自动背景布 | 尺寸：≥2.72*8m;数量：8块，多种色彩选择。材质：无纺布 | 1 | 套 |
| 8 | 高密布全遮光窗帘 | 款式：挂钩/打孔 材质：涤纶+混纺 图案：纯色 尺寸：2米≤轨长≤2.5米 | 6 | 套 |
| 9 | 环形补光灯 | 支架：新合金磨砂支架 管径：230mm 收缩高度：560mm 最低高度：530mm | 2 | 组 |
| 10 | 电脑 | 台式机 1、机型：中国大陆品牌商用 2、CPU： i7-12700 ，核心 12 核 ，主频 2.1Ghz；显卡2G独显 3、主板： B660 芯片组；扩展槽 ≥：1 个 PCI16×,1个 PCI-E 1×； 4、内存：：16G DDR4； 5、USB 接口：：6 个 USB 接口：4 个 USB 3.1 接口至少前置 2 个 USB 3.1 G1），1 个串口，主板集成 2 个视频接口（其中至少 1 个非转接 VGA 接口） 6、硬盘：256GB SSD 固态硬盘 ； 7、网络接口：集成千兆网卡 10/100/1000M 以太网卡； 8、显示器：＞23.8寸低蓝光护眼液晶显示器 支持低蓝光物理调节，带国际 TUV 认证，提供证明材料； 9、集成声卡，支持 5.1 声道； 10、180W 及以上高效节能电源，支持强力散热风扇； 11、键盘/鼠标：防水键盘和抗菌鼠标； 12、操作系统： 预装正版 Win11 及以上操作系统 标配原厂一键恢 复功能（非 WINDOWS 自带还原功能）； 13、机箱标准立式机箱，为方便使用采用顶置开关顶置提手，机箱体积7.4； 14、应用：支持出厂预装原厂同品牌集中部署和管理软件（非原厂需提供第三方至少三年的正版授权）软件方式实现系统部署、集中管理和硬盘保护功能：同传功能； 15、教学辅助软件教学辅助软件 1.学科资源丰富，覆盖K12全学段、全学科资源总量700万，课件总量100万，教案、学案总量40万，试卷总量140万套，题库总量400万题；2.教师个人资源和课堂板书、录制的微课可一键上传到教师空间并支持公开到校本资源库；3.错题本：自动汇总学生错题到学生空间同时汇总全班错题到教师空间；老师可按课本、章节、题型、错误率、正确率进行筛选；4.教师可在PPT中登录进入教师云空间，一键调取题库、错题集、微课、素材等云端资源；支持在线插入试题、视频、网站链接、思维导图、视频音频等，课件完成可同步至云端存储；5.支持从云端试题库、个人试题库和错题集选择试题，进行智能组卷；6.支持本地备课和云端备课两种方式；7.课堂调取云端资源进行授课，支持本地导入和云端调取两种授课方式；8.课堂互动：支持针对学生个人或小组课堂表现进行加分评价，按学期查看得分排行榜及详情。 16、安全特性：USB 屏蔽技术，仅识别 USB 键盘、鼠标，无法识别USB 读取设备，有效防止数据泄露 17、产品通过 3C 、节能产品认证、恶劣供电环境运行认证、防尘IP5X 级运行认证、供电宽压（ 90- 265V ）工作认证、设备厂商CNASL2356 -- 可靠性实验室认证证书；ISO14001 认证、 ISO50001 能源管理体系认证、AAA 级重合同守信用企业、入围国家级工业设计中心名单；客户服务热线通过 CCCS 钻石五星认证. 18、服务：原厂三年有限保修，三年上门服务，提供原厂闪修服务（1.可以直接提供数据保护服务 ；2.可提供第二日修复服务，如存在未修复情况，则赠送客户与超期天数相等的原厂月度保修,最高延长10年，此服务官网和热线可查；3. 可提供7*24小时多通路（电话、微信、钉钉、论坛社区 等）线上多通路支持服务；需提供厂家针对此项目的授权证明及产品原厂三年标准保修+闪修服务承诺（使用方当地有原厂售后服务机构，提供证明文件）。 | 2 | 台 |
| 11 | 图形处理工作台桌椅 | 定制桌，长180*宽100*高75cm ,浅胡桃色，钢木结构，带穿线盒。 凳面是采用E1级三聚氰胺防火板；凳子结构为钢架结构；设计美观;封边采用专业注塑机用PVC封边；颜色：和桌子配套。 | 1 | 张 |
| 12 | 电子商务视觉营销实训软件 | - 平台介绍 本平台系电子商务行业中商品上线E化处理过程商品拍摄、图片美化处理以及主图设计、详情页设计的智能实训平台。平台是从电商行业结合商品采编教学的角度，对售卖的商品进行后期处理、美化、详情页制作等技能训练及考核的智能化平台； 系统提供企业级真实案例教学资源（并提供特殊材质拍摄、商品精细修图、详情页设计、美工技巧的服务。）并且可以承接电子商务企业外包项目。（需提供功能截图并加盖厂家公章） 二、 软件参数 1 、首页 登录界面 软件介绍界面 2、教学管理中心 1）教师管理：管理员管理模块中可对已添加人员进行删除和密码重置；新增模块中可对于新增人员的类别进行选择并可编辑所对应类别的姓名、密码等内容；可提交或重置。 2）班级学员管理：班级管理模块中可查看所属班级学生姓名、学号等相关信息，并可进行删除操作；新增模块中可添加新的班级并可编辑班级名称、学生数量、所属老师等信息生成考号；教师可自行下载系统内标准模板编辑所属班级学生信息进行人工导入，可生成相应班级学生考号；教师也可直接输入所对应班级学生数量，系统随机智能生成相应数量的考号。 3、资源库中心 1）题目管理 题库中心 理论题库：题库管理中题目的选择可通过关键词搜索和题型选择（单项选择题、判断题、问答题、多项选择题）进行查询；题库可随时进行更新；可对已导入的题目进行查看详情和删除等操作； 实践题库：包含拍摄题、修图题、详情题等多种实践题型（每种题型包含工作任务、技能要求、质量指标等题目说明和样张、智能化评分细则等题目素材）；新增可下载新题目并可通过输入提取码等方式进行置题。（需提供功能截图并加盖厂家公章） 商品素材管理：添加商品包含商品素材序号，选择摄影样张数量（1-6张），上传拍摄样张图片；选择图片美化样张数量（1-6张），浏览下载素材包，可对拍摄标准图片进行下载，上传图片美化样张图片；上传商品页面样张图片；浏览下载素材包可对美化样张图片进行下载；编辑及归档：可以对添加的图片进行编辑或是重新上传，也可以对添加的商品进行归档处理，归档完成后的图片学生将无法查阅。 4、学生考试： 1）试题列表：试题名称、试题时间、试题总分、试题状态等相关数据信息。 2）已完成列表可以查看已完成试题的相关数据信息。 考试界面会显示考试总时间以及剩余时间，可打开试题列表，可显示大题栏；每个大题栏可显示包含的所有二级题目，学生在考试或练习时答案可实时保存，可对已完成题目和有疑问的题目进行标记并可呈现不同颜色的标记，并且点击单个题目可直接跳转到该题目处；学生完成所有操作以后点击提交试卷即可 2）考试管理 任课教师可以新增考试试卷，可以输入考卷的序号并对考卷的优先级权重进行排序，可以选择是否立即发布考卷。选择制完的考试题目添加到试卷内。 任课教师可以对考卷进行增、删、改。查。 任课教师进行试卷题目的选择并形成试卷。可以设置考核时间和考试要求， 任课教师有来开启/关闭考试的权。（需提供功能截图并加盖厂家公章） 任课教师可在考试完成后进行阅卷。理论考题为自动判分。操作考题与样张进行对比。 具备可视化成绩统计功能，并且通过查看该场考试进行学生准确率的呈现。 3）操作练习管理 任课教师根据教学进度进行相对应的练习设置，对练习进行增、删、改。查。练习模块中可以查阅到已练习、未练习、练习时间区间、练习人数等相关数据信息并可以导出相对应考号；新增模块中可创建练习名称、练习时段、练习说明等相关信息。同学也可以根据样张参考进行练习。 5、创业孵化中心（需提供功能截图并加盖厂家公章） 1）项目列表： 企业定期通过此模块发布真实商品采编相关真实项目，图片处理、；商品详情页设计、网站编辑；亦可通过管理中心对班级学生发布相关真实项目，学生按照企业的标准进行创业实践。 2）我抢到的项目： 教师以及学生可通过该模块查看抢到的项目信息包括，项目名称、奖金 工期、发布时间、任务进程。 3）付款信息 教师以及学生在完成企业发布的项目后可进行提交付款信息，企业根据付款信息进行支付。 6、可视化网页制作：（需提供功能截图并加盖厂家公章） 1）组件设置： 管理员可通过该模块内置系统组件，方便学生掌握最新的网页设计组件，组件的内容包括：基本CSS、组件、交互组件等内容。可根据电商行业标准，通过可视化编辑对布局设计进行添加及修改，根据课程对于视觉布局的设计进行模块化的添加和拖拽，分别针对模块设计的特征，如：左图右参数、大图下文、纯文字描述、标签栏设置10种电商行业标准模板进行设置. 2）可视化网页制作：通过可视化编辑对布局设计进行添加及修改，根据课程对于视觉布局的设计进行模块化的添加和拖拽，包括布局设置、基本CSS(标题栏设置、段落设置、地址设置、引用块设置、无序列表设置、有序列表设置、详细描述设置、表格设置、提交表单设置、搜索框设置、纵向表单设置、按钮设置、图片设置)、组件（按钮组拖动、下拉菜单拖动、导航拖动、导航列表拖动、面包导航拖动、翻页拖动、文字标签拖动、微标拖动、概述拖动、页标题 拖动、文本拖动、预览列表拖动、进度条拖动、嵌入媒体拖动）、交互组件（遮罩窗体拖动、导航栏拖动、切换卡拖动、提示框拖动、手风琴切换拖动、轮换图拖动）。 | 1 | 套 |
| 13 | 三维智能采编设备 | 可以设置360度拍摄帧数及相关参数； 2、 可输出SWF、HTML5、GIF、MP4和JPG格式。SWF和HTML5可以支持左右拖动和放大看细节； 3、 支持自动合成3D视频影像（支持全局、局部细节放大显示）； 4、 可以对产品进行3D自动拍摄输出，支持俯视四个角度同时拍摄半球效果；（需提供功能截图并加盖厂家公章） 5、 拍摄素材可以直接在软件中进行合成处理； 6、 光源配件：LED灯条长度40cm,12V-15w,色温5400K-5600K,使用寿命30000小时以上。 | 1 | 套 |
| 14 | 基础装修与文化建设 | 根据学校需求进行基础装修和文化建设文化建设：图片宣传画，制度牌制作，亚克力展板，流程图等 | 1 | 宗 |

# 四、食品加工与检测实训室

## （一）设备配置清单

| 序号 | 名称 | 功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能食品安全检测仪 | 多功能食品安全检测仪产品介绍： 多功能食品安全检测仪可快速检测200多项目，包含非食用化学物质、滥用食品添加剂、农药残留、兽药残留类，重金属、病害肉、营养强化剂、抗生素类残留、激素类残留、真菌毒素类残留、化学类残留等现场的定性定量检测。 功能特点： 1、安卓智能操作系统，采用更加高效UI交互界面，仪器具有wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传、网线连接功能，快速批量上传数据。 2、智能化程度高，仪器具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能。 3、两个胶体金检测模块通道，胶体金双通道可同时工作，在同一界面显示，轨道式自动传输扫描，检测完成后自动退出检测卡。 4、仪器内置摄像头拍照，可显示金标卡实时图像，系统自动分析并呈现出CT坐标曲线图，CT线自动识别，无需手动调整。 5、比色池带有控温功能，可以升降温度，优化了前处理过程，并且有效补偿环境影响保证检测结果 6、仪器带有监管平台，数据可局域网和互联网数据上传，检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计，检测区域食品安全长短期动态，达到食品安全问题预估、预警 7、一体化主机,包含24通道食品安全检测模块、多通道农药残留检测模块、2通道胶体金免疫层析检测模块。 8、一体化便携式快检设备，满足现场及流动检测使用需求，能够在同一软件下实现所有检测项目的检测，并可通过同一窗口直观显示检测结果。 9、内置强大的数据库，具有多品类多种类样品菜单功能，可灵活选择检测样品，不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。 10、仪器内置操作视频，点击视频模块即可快速学习，是您身边的化验指导专家。 11、样品处理简单省力，整体操作快速、安全、便捷。 12、仪器可配置身份识别功能，通过密码或刷证件开机，防止非工作人员操作等。 13、新一代高速热敏打印机，检测完成可自动打印或批量打印检测报告和二维码。 14、高灵敏度，高检测精度，高重复性精度，扫描式高精度光学传感器。 15、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。 16、结果判定线可修改，对照值标定值可保存，断电不丢失数据。 17、兼容市场上所有的胶体金卡，使用耗材不受限制，极大增强用户使用体验。 主要参数： 1、主控芯片采用ARM Cortex-A7，RK3288/4核处理器，主频1.88Ghz，运转速度更快速，稳定性更强。 2、显示方式：10英寸液晶触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单。 3、交直流两用，直流12V供电，可连接车载电源，可配6ah大容量充电锂电池，方便户外流动测试。 4、四波长冷光源，24个检测通道，每个通道均配置410、520、590、630nm波长光源，标配先进的光路切换装置，专业光路切换功能可实现最多64波长，并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。 5、智能恒流稳压，光强自动调节与校准，长时间连续工作光源无温漂现象。 6、内置新国家限量标准，与所测结果进行现场比对，并持续更新标准。 7、不间断进样，连续检测 8、样本编号自动累加。 9、检测结果为Excel表格，连接电脑即可拷贝。 10、检测结果存储容量20万条 11、同时支持U盘拷贝，标准USB接口，免驱动插拔。 12、检测项目可扩充，固件可升级 13、仪器尺寸：43×35×19cm, 主机净重：5.1kg 14.食品安全检测仪具有国家计量机构出具的校准报告 | 1 | 台 |
| 2 | 农药残留检测仪 | 主要参数： 广泛应用于主要用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、农副产品等食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测；此外还可用于果蔬茶生产基地和农贸批发销售市场现场检测，餐馆、学校、食堂、家庭果蔬加工前的安全速测等。 2、检测通道：24个检测通道，各通道独立工作，不用的可关闭，每个通道可选择不同种类蔬菜名称。 3、安卓智能操作系统，采用更加人性化操作，主控芯片采用ARM Cortex-A7，RK3288/4核处理器，主频1.88Ghz，运转速度更快速，稳定性更强。 4、显示方式：7英寸真彩触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单。 5、打印机采用串口5v打印，可选择手动打印或者自动打印，三分钟出打印结果，打印格式为检测人姓名、吸光度差值、检测时间、检测机构、样品名称及结果判定，可打印二维码，手机扫码即可显示详细打印内容。检测结果可单条删除，可批量打印。 6、仪器可连接网线或wifi、快速上传数据，可以插入手机流量卡，具有GPRS远传功能，仪器带有监管平台。可将检测数据上传到监管平台，利用平台进行数据监测与数据统计。 7、光源采用进口超高亮发光二极管，高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源，功耗更低。 8、存储容量大，可随时进行数据查询、浏览、分析、统计、打印等，采用USB2.0接口设计，可随时用U盘考取检测数据，方便数据的存贮和移动，方便管理。 9、智能化程度高，仪器具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能 10、能分别关闭和打开每个通道，并对使用中的通道属性和样品信息进行编辑。 11、检测结果可显示酶活性强度，帮助判定有效性，检测结果更加直观。 12、仪器具有100多种蔬菜名称数据库，直接点击可使用。并且可以编辑蔬菜名称，可直接打印出蔬菜名称。蔬菜名称可自由删除或添加。并且每个通道可自由选择蔬菜名。 13、汉字录入：内置拼音输入法，可编辑相关中英文信息。 14、仪器具有语音播报功能，更加人性化与高用户操作体验。 15、仪器具有自身保护功能，可设置用户名及密码，防止非工作人员操作等。 16、采用DC12v直流供电，安全系统更高，并且配备2A锂电池，可直接和车载电源连接。 17、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。 18、支持U盘存储。 结果判定线可修改，对照值标定值可保存，断电不丢失数据。 19、仪器具有身份识别功能，检测人员通过刷身份证的方式激活仪器，方便专人专用。 20、灭多威农药纯度标准物质，测量范围99.9%，准确度等级U-0.5%（k-2） 西维因（甲萘威）农药标准物质，测量范围99.8%，准确度等级U=0.3%（-2） 叶蝉散（异丙威）农药标准物质，测量范围99.8%，准确度等级U-0.3%（k-2） 呋喃丹（克百威、克百畏）农药标准物质，测量范围99.7%，准确度等级U=0.4%（k-2） 甲醇中甲胺磷溶液标准物质，测量范围1.00mg/rml ，准确度等级U=2%（k-2） 甲醇中马拉硫磷溶液标准物质，测量范围0.99mg/ml ，准确度等级U=4%（k=2） （具有国家级计量研究院出具的权威报告） 21、通道1到通道6，每个通道误差为0，每个通道的重复性为0到0.2，光电漂移稳定性每个通道在0-0.1之间（具有国家级计量研究院出具的权威报告） 22、具有对各农药标准液：0.02mg/L灭多威、0.1mg/L甲萘威、0.8mg/L甲胺磷、0.002mg/L克百威、0.15mg/L马拉硫磷、0.05mg/L异丙威出具的每个通道的酶抑制率。（具有国家级计量研究院出具的权威报告） 23、检测试剂具有对农药标准物质溶液的酶抑制率验证报告。（具有国家级计量研究院出具的农药残留检测试剂报告） 24、技术参数； 1）波长配置：国标412nm；（具有国家级计量研究院出具的权威报告） 2）抑制率显示范围：0%～100%； 3）抑制率测量范围：0%～100%； 4）透射比准确度：±1.5%； 5）透射比重复性：≤0.5%； 6）漂移：≤0.005Abs/3min； 7）抑制率示值误差：≤10% 8）抑制率重复性：≤5% 25.农药残留检测仪具有国际计量机构出具的校准报告 | 2 | 台 |
| 3 | 微生物快速检测仪 | 仪器应用：ATP荧光检测仪广泛应用于：细菌微生物检测、医药卫生、食品安全、市场执法、表面洁净度检测、医疗防疫、水质水政、生产线卫生、工业水处理、环保检测、海关出入境检疫及其他执法部门等多种行业。 软件平台： 仪器同时具有wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式，并配有在线监管平台，历史数据可以无线上传到软件平台，进行历史数据分析、统计。历史数据可以呈现曲线趋势图、饼状图等。通过平台可以实现用户的卫生监测与计划管理。同时可excl形式点对点瞬时上传移动端，方便手机共享阅读数据。 仪器特性： 实用性 —— 可根据环境检测需求设定上下限值，做到数据快速评估预警，表面洁净度快速筛查。 灵敏度高 —— 10-15～10-18 mol 速度快 —— 常规培养法18-24h以上，而ATP只需要十几秒钟 . 可行性 —— 微生物数量与微生物体内所含ATP有明确的相关性。 通过检测ATP含量，可间接得出反应中微生物数量 可操作性 —— 传统培养方法需要在实验室由经过培训的技术人员进行操作；而ATP快速洁净度检测操作非常简便，只需简单的培训即可由一般工作人员进行现场操作。 主要参数： 1、操作程序：安卓系统，可中英文切换 2、显示屏：3.5英寸高精度图形触摸屏 3、处理器：ARM Cortex-A7，主频1.88Ghz，4核高速芯片 4、检测精度：1×10-18mol 5、大肠菌群：1-106cfu 6、检测范围：0 to 999999 RLUs 7、检测时间：15秒 8、检测干扰：±5﹪或±5 RLUs 9、操作温度范围：5℃到40℃ 10、操作湿度范围：20—85﹪ 11、ATP回收率：90-110% 12、检出模式：RLU、大肠菌群筛查 13、数据存储：4G内存可存储10万条数据 14、可任意设定上限值，下限值 15、自动判断合格与不合格 16、自动统计合格率 17、内置自校光源 18、开机30秒自检 19、配有miniUSB接口，可将结果上传至PC 20、具有wifi、蓝牙传输功能，可将结果无线上传数据分析平台 21、同时配备专用软件驱动U盘代替传统光盘 22、仪器尺寸（W×H×D）：188 mm×77mm×37mm 23、使用可充电锂电池免电池更换 24、备用状态（20℃）：6个月 25、中英文操作手册 26、稳定的液体荧光素酶 27、润湿的一体化采集拭子 28.机器具有国家计量机构出具的校准证书 | 1 | 台 |
| 4 | 气象色谱仪 | 主要性能特点： 1.采用320 x 240点阵5.7英寸大屏幕液晶中文显示,各路温度、操作条件实时显示，完美实现 在线监控实现自动点火； 2.开机自检，六路独立控温(汽化室、毛细管汽化室可独立控温)，五阶程序升温功能； 3. 宽程自诊断功能，仪器出现故障时，自动中文显示故障现象，故障代码，故障原因，帮补最快找到并解决故障，保证实验室最佳工作状态； 4.超温保扩功能：任一路超过设定温度，仪器自动断电并报警； 5.载气断气、漏气保护功能，当载气气压压力不足时，仪器自动切断电源，停止加热，有效保护色谱柱及热导检测器不受损坏； 6.智能模糊控制后开门系统，自动跟踪温度并动态调整风门角度，即使室温附近也可实现精密的温度控制； 7.配置填充柱柱头进样、玻璃内衬进样，带有隔膜清洗功能的毛细管分流不分流进样装置，并 可安装气体进样器； 8.高精度双重稳定气路，最多可同时安装四种检测器； 9.先进的气路流程，可实现氢焰检测器和热导监测器的同时使用； 10.八路外部事件功能支持多阀切换； 11.可选配电子流量压力显示系统及内置工作站装置。 12.采用侧翻盖技术更换进样垫一键更换。自带阀保温功能采用外跨式连接主机一阀进样功能。 专用工作站，不挑剔电脑系统。 控温指标 1、控温范围：室温+5℃-400℃ 增量0．1℃ 2、控温精度：优于±0.1℃ve 3、程序升温：五阶阶间恒温时间O~999min 增量0.1min 温度增量0.1℃升温速率：200℃以下最大40℃／min 200℃以上最大20℃／min 规格 1.外型尺寸：555 x 525 x 485(mm) 2.输入电源：AC220V±7％50Hz 2KW 3.整机重量：约52kg | 1 | 套 |
| 5 | 水浴锅 | 2孔，恒温水浴加热 | 2 | 套 |
| 6 | 超声波清洗机 | 内 胆 尺 寸 300*150*100mm 外形尺寸 350*192*232mm 内 胆 材 质 SUS304 不锈钢 包装尺寸 410*255*310mm 容 量 4.5L 控制面板 20°斜面升级，触摸控制 超声波功率 90/180W（可切换） 脱 气 防止被清洗物氧化 超声波频率 40KHZ 排 水 阀 无 加 热 功 率 200W 清 洗 篮 不锈钢清洗篮 时 间 控 制 1-30 分钟 电 源 220V/50Hz 温 度 控 制 室温-80℃ 重 量 N.W.4.6kg,G.W.5.2kg | 1 | 套 |
| 7 | 超纯水机（10升） | 10升，制备纯净水（蒸馏水） | 1 | 套 |
| 8 | 其他前处理操作配件 |  | 60 | 套 |
| 9 | 检测试剂 | 根据实际需求配置，操作时需准备纯净水。 | 2 | 套 |
| 10 | 电子天平 | 称量用300g/0.001g | 3 | 套 |
| 11 | 电子天平 | 称量用 300g/0.0001g 万分之一 | 1 | 套 |
| 12 | 恒温干燥箱 |  | 1 | 套 |
| 13 | 冰箱 | 冷冻和冷藏 | 1 | 套 |
| 14 | 实验室工作台（带水槽） |  | 10 | 台 |
| 15 | 教师演示台 |  | 1 | 台 |
| 16 | 学生凳 |  | 60 | 张 |
| 17 | 单通工作柜 | 1800*760*800 材料：SUS304不锈钢板，台面1.2mm,台面内衬18mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板1.6mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚 | 5 | 台 |
| 18 | 四层格栅货架 | 1200*500*1600 采用25*25*≤1.2mm不锈钢管焊接，立腿采用38*38*1.2mm不锈钢管，配高度5mm可调不锈钢子弹脚4个，载重500kg/㎡ | 2 | 台 |
| 19 | 留样雪柜 | 1220*760*1950 产品按38℃环温设计，采用国内知名压缩机华意品牌、精创温控器，所有电器元件均采用上市公司直供，全铜管制造，优质不锈钢板，板材表面无指纹处理，经久耐锈，整体采用优质加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，超厚发泡层，保温隔热效果好，箱体强度高，提高承重能力，内置蒸发器盘管全铜管制作，自动回归门设计，避免冷量流失，易拆卸磁性门封，内箱底板采用圆弧拉伸，配合围板大圆弧设计，易清洁；温度范围：-20℃~-3℃/-5℃-+4℃， 容积：910L,制冷方式：直冷，物架层数：2层4个，智能电子数字温控，功率：370W/220V。 1.具有2022年产品责任险(附加保险单明细，累计赔偿金额8000万); 2.所投产品依据GB4806.9-2016标准检验，符合标准并获取证书，提供证书及检测报告复印件加盖公章（食品可接触安全认证） 3.所投产品依据GB26920.2-2015标准检验，符合标准并获取证书，具有中国节能产品认证试验报告:(1)总能量消耗≥4.2；(2)能效指数≥48%；(3)能效等级判定1级；提供证书及检测报告复印件加盖公章（节能）。 4.所投产品依据GB/T26125-2011<电子由气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)>、GB/T26572-2011<电子由气产品中限用物质的限量要求》、《由器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》标准检验，符合标准并获取证书，提供证书及检测报告复印件加盖公章。（ROHS) 5.所投产品接地电阻值≤0.1Ω，绝缘电阻>500㏁，泄漏电流≤1㎃，提供检测报告复印件加盖公章。 6.所投产品依据GB/T7244-2018冷却速度试验的规定，当冰柜内温度从25℃降至各个测试点瞬时温度≤-18℃时，额定总容积≥500L的冷柜持续运行时间≤2h，提供检测报告复印件加盖公章。 7.所投产品具有CCC认证，提供证书复印件加盖公章。 8.生产厂家具有中国高新技术企业证书。 9.生产厂家依据GB/T28043-2001/ISO 13528:2005、JB/T 7244-2018标准对实验装置的性能进行测试，符合其要求，评定类别为A类，提供证书复印件加盖公章。 | 2 | 台 |
| 20 | 全自动凯氏定氮仪 | 全自动凯氏定氮仪使用全新长寿命设计，32位微机智能控制，液晶彩色触摸屏操作，中文菜单界面完成人机对话操作,自动完成加棚酸、碱、稀释液、蒸馏、滴定、排废液、存储、打印等一系列过程。采用蒸馏滴定同时进行技术，终点判断采用国际标准颜色法判断，操作方便，数据精准。功能及技术指标： 1.仪器采用先进的三基色颜色法来判断终点，具有蒸馏和滴定同时进行，蒸馏结束滴定在15秒内判断终点结束。开机自动定标无需人工参与定标。 2.自动蒸馏、自动加酸、自动加碱、自动补水、自动滴定、计算、显示图谱、打印氮含量、蛋白质含量。 3.测定范围：0.1-240mg氮， 4.蒸馏速度：0~30ml/分钟，蒸馏时间：0-9分钟/样品。 5.泵滴定精度：RSD <0.0012ul/步、最小滴定体积：1-20ul/步，根据标准酸浓度自动调整最小滴定体积。 6.使用单位：氮或蛋白质单位为%和ppm、 7.重现性：RSD <0.5% 回收率：>99.5% (作为验收指标) 8线性范围：在相同样品1-3倍样品量范围内，RSD <1.2%, 9.试剂泵体积：0-150ml，1ml/级 10.延迟时间：0-3600s（检测硝态氮） 11.蒸馏功率在0-1500W，可调 12.电源：AC220V±10%,频率50-60HZ 13.消化管尺寸：外径*高度=42*300mm，可选用650ml消化管 定氮仪需要功能： 14，能提示终点滴定是否在平衡点，确保数据准确。 15滴定杯处于开放状态，不受外界光线影响。 16.仪器具有语音提示和报警 17.具有对安全门是否关闭实时检测和提示功能； 18.自动清洗滴定杯。 19.手动、自动双模式。打印显示确定的氮或蛋白质。 21.样品数据20万组或以上，保障5年的储存量。 22.样品数据可溯源调取，不能更改。 | 1 | 台 |
| 21 | pH计（或酸度计） | pH：0～14.00pH mV:±1000mV， 温度：0～100℃ | 1 | 台 |
| 22 | 普通光学显微镜 | 1.铰链式双目头， 30度倾斜，瞳距48mm-75mm 2.大视野目镜 WF10X/F.N.22mm 3.无限远高衬度平场消色差物镜 4X 10X 40X 100X (oil) 4.同轴粗微调焦机构，微调格值0.001mm, 粗动行程每 圈37.7mm, 微动行程每圈0.1mm, 调焦范围24mm 5.双层活动平台 石墨表面 尺寸 216x150mm， 移动范围 75mmx55mm 6.外挂式下照明系统 3W/LED照明 | 1 | 台 |
| 23 | 试剂柜 |  | 2 | 台 |
| 24 | 破壁机 |  | 1 | 台 |
| 25 | 实验室小型发酵罐 |  | 1 | 台 |
| 26 | 循环水真空泵 |  | 1 | 台 |
| 27 | 磁力搅拌器 |  | 1 | 台 |

# 五、烘焙实训室

烘焙实训室清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三层六盘烤箱 | 外壳及箱体优质不锈钢制作；采用优质远外红外线辐射管为大热元件，使烘物受热均匀升温更快；底火，面火单独控制；温度调节范围:10～300℃可调； 1台三层六盘烤箱，1台水蒸气烤箱 | 2 | 台 |
| 2 | 单门发酵柜 | 技术参数： 外型尺寸：755*1220*2170mm 容积：36盘，标准400*600mm 电压/频率：220V/50Hz 输入功率：3.3kW 控制类型：智能电子温控 醒发温度/湿度：-5～60℃/99%RH 产品说明： 箱体采用内外不锈钢及环保发泡技术制作，通体式可视玻璃窗设计，安全通透美 观； 全自动微电脑触摸式控制面板，采用优质风机循环设计，选用先进的全自动发 酵系统分别控制温、湿度。 全系列配有自动进水装置，方便清洗，满足客户的需求，提高生产效率。 整机发泡、保温节能，内置LED灯管更方便观察内部发酵过程 | 2 | 台 |
| 3 | 单星盆台 | 台面厚≤1.2mm采用优质304不锈钢板，层板为1.2mm厚，脚通为38*38*1.0mm不锈钢管，高度5mm可调不锈钢子弹脚 | 10 | 台 |
| 4 | 保鲜工作柜连云石面 | 产品按38℃环温设计，采用国内知名压缩机华意品牌、精创温控器，所有电器元件均采用上市公司直供，全铜管制造，优质不锈钢板，板材表面无指纹处理，经久耐锈，整体采用优质加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，超厚发泡层，保温隔热效果好，箱体强度高，提高承重能力，内置蒸发器盘管全铜管制作，自动回归门设计，避免冷量流失，易拆卸磁性门封，内箱底板采用圆弧拉伸，配合围板大圆弧设计，易清洁；温度范围：-20℃~-3℃/-5℃-+4℃， 容积：910L,制冷方式：直冷，物架层数：2层4个，智能电子数字温控，功率：370W/220V。 1.具有2022年产品责任险(附加保险单明细，累计赔偿金额8000万); 2.所投产品依据GB4806.9-2016标准检验，符合标准并获取证书，提供证书及检测报告复印件加盖公章（食品可接触安全认证） 3.所投产品依据GB26920.2-2015标准检验，符合标准并获取证书，具有中国节能产品认证试验报告:(1)总能量消耗≥4.2；(2)能效指数≥48%；(3)能效等级判定1级；提供证书及检测报告复印件加盖公章（节能）。 4.所投产品依据GB/T26125-2011<电子由气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)>、GB/T26572-2011<电子由气产品中限用物质的限量要求》、《由器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》标准检验，符合标准并获取证书，提供证书及检测报告复印件加盖公章。（ROHS) 5.所投产品接地电阻值≤0.1Ω，绝缘电阻>500㏁，泄漏电流≤1㎃，提供检测报告复印件加盖公章。 6.所投产品依据GB/T7244-2018冷却速度试验的规定，当冰柜内温度从25℃降至各个测试点瞬时温度≤-18℃时，额定总容积≥500L的冷柜持续运行时间≤2h，提供检测报告复印件加盖公章。 7.所投产品具有CCC认证，提供证书复印件加盖公章。 8.生产厂家具有中国高新技术企业证书。 9.生产厂家依据GB/T28043-2001/ISO 13528:2005、JB/T 7244-2018标准对实验装置的性能进行测试，符合其要求，评定类别为A类，提供证书复印件加盖公章。 | 2 | 台 |
| 5 | 搅拌机 | 1、最大搅拌量20KG；料桶容积60L； 2、机内凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢制造，卫生耐用且符合国家食品卫生标准。 3.造型美观，开模铸造，自己加工。马达力量强劲。齿轮耐磨，研用加工汽车齿轮的工艺，齿轮油进口意大利MMCGIP。皮带—同步带，所受负载极强，不宜磨损。 | 2 | 台 |
| 6 | 揉压面皮机 | 1、生产能力：25-30Kg/h； 2、全不锈钢外壳配1.5mm切面机刀组，有3mm、5mm规格刀组可选。 | 2 | 台 |
| 7 | 双动双速和面机 | 料桶容积：50L -额定电压：3V-380V -额定频率：50Hz -电机功率：1.1KW/2.2KW -最大和面量：20Kg -搅拌转速：101/202r -料桶转速：8/16r | 1 | 台 |
| 8 | 四门雪柜 | 产品按38℃环温设计，采用国内知名压缩机华意品牌、精创温控器，所有电器元件均采用上市公司直供，全铜管制造，优质不锈钢板，板材表面无指纹处理，经久耐锈，整体采用优质加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，超厚发泡层，保温隔热效果好，箱体强度高，提高承重能力，内置蒸发器盘管全铜管制作，自动回归门设计，避免冷量流失，易拆卸磁性门封，内箱底板采用圆弧拉伸，配合围板大圆弧设计，易清洁；温度范围：-20℃~-3℃/-5℃-+4℃， 容积：910L,制冷方式：直冷，物架层数：2层4个，智能电子数字温控，功率：370W/220V。 1.具有2022年产品责任险(附加保险单明细，累计赔偿金额8000万); 2.所投产品依据GB4806.9-2016标准检验，符合标准并获取证书，提供证书及检测报告复印件加盖公章（食品可接触安全认证） 3.所投产品依据GB26920.2-2015标准检验，符合标准并获取证书，具有中国节能产品认证试验报告:(1)总能量消耗≥4.2；(2)能效指数≥48%；(3)能效等级判定1级；提供证书及检测报告复印件加盖公章（节能）。 4.所投产品依据GB/T26125-2011<电子由气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)>、GB/T26572-2011<电子由气产品中限用物质的限量要求》、《由器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》标准检验，符合标准并获取证书，提供证书及检测报告复印件加盖公章。（ROHS) 5.所投产品接地电阻值≤0.1Ω，绝缘电阻>500㏁，泄漏电流≤1㎃，提供检测报告复印件加盖公章。 6.所投产品依据GB/T7244-2018冷却速度试验的规定，当冰柜内温度从25℃降至各个测试点瞬时温度≤-18℃时，额定总容积≥500L的冷柜持续运行时间≤2h，提供检测报告复印件加盖公章。 7.所投产品具有CCC认证，提供证书复印件加盖公章。 8.生产厂家具有中国高新技术企业证书。 9.生产厂家依据GB/T28043-2001/ISO 13528:2005、JB/T 7244-2018标准对实验装置的性能进行测试，符合其要求，评定类别为A类，提供证书复印件加盖公章。 | 2 | 台 |
| 9 | 四层格栅货架 | 采用25*25*≤1.2mm不锈钢管焊接，立腿采用38*38*1.2mm不锈钢管，配高度5mm可调不锈钢子弹脚4个，载重500kg/㎡ | 2 | 台 |
| 10 | 深底油炸锅 | 按图订制 | 1 | 台 |
| 11 | 电饼铛 | 全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃ | 2 | 台 |
| 12 | 油网烟罩 | 优质不锈钢制造； 壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 10.14 | ㎡ |
| 13 | 单星盆台 | 台面厚≤1.2mm采用优质304不锈钢板，层板为1.2mm厚，脚通为38*38*1.0mm不锈钢管，高度5mm可调不锈钢子弹脚 | 2 | 台 |
| 14 | 单通工作柜+（工作案台） | 台面厚≤1.2mm采用优质304不锈钢板，层板为1.2mm厚，脚通为38*38*1.0mm不锈钢管，高度5mm可调不锈钢子弹脚 | 11 | 台 |
| 15 | 灭火系统 | 订制 | 1 | 台 |

# 六、中式烹饪实训室

| 序号 | 产品名称 | 规格尺寸 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （一）中餐实训室 |  |  |
| 1 | 保鲜工作柜 | 1800*760*800 | 产品按38℃环温设计，采用国内知名压缩机华意品牌、精创温控器，所有电器元件均采用上市公司直供，全铜管制造，优质不锈钢板，板材表面无指纹处理，经久耐锈，整体采用优质加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，超厚发泡层，保温隔热效果好，箱体强度高，提高承重能力，内置蒸发器盘管全铜管制作，自动回归门设计，避免冷量流失，易拆卸磁性门封，内箱底板采用圆弧拉伸，配合围板大圆弧设计，易清洁；温度范围：-20℃~-3℃/-5℃-+4℃， 容积：910L,制冷方式：直冷，物架层数：2层4个，智能电子数字温控，功率：370W/220V。 1.具有2022年产品责任险(附加保险单明细，累计赔偿金额8000万); 2.所投产品依据GB4806.9-2016标准检验，符合标准并获取证书，提供证书及检测报告复印件加盖公章（食品可接触安全认证） 3.所投产品依据GB26920.2-2015标准检验，符合标准并获取证书，具有中国节能产品认证试验报告:(1)总能量消耗≥4.2；(2)能效指数≥48%；(3)能效等级判定1级；提供证书及检测报告复印件加盖公章（节能）。 4.所投产品依据GB/T26125-2011<电子由气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)>、GB/T26572-2011<电子由气产品中限用物质的限量要求》、《由器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》标准检验，符合标准并获取证书，提供证书及检测报告复印件加盖公章。（ROHS) 5.所投产品接地电阻值≤0.1Ω，绝缘电阻>500㏁，泄漏电流≤1㎃，提供检测报告复印件加盖公章。 6.所投产品依据GB/T7244-2018冷却速度试验的规定，当冰柜内温度从25℃降至各个测试点瞬时温度≤-18℃时，额定总容积≥500L的冷柜持续运行时间≤2h，提供检测报告复印件加盖公章。 7.所投产品具有CCC认证，提供证书复印件加盖公章。 8.生产厂家具有中国高新技术企业证书。 9.生产厂家依据GB/T28043-2001/ISO 13528:2005、JB/T 7244-2018标准对实验装置的性能进行测试，符合其要求，评定类别为A类，提供证书复印件加盖公章。 | 2 | 台 |
| 2 | 三门海鲜蒸柜 | 1500*850*1850 | 外层指纹板磨砂不锈钢制作，中层加厚高密度整体发泡层，内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢，全自动进水装置S304锈钢浮球，黄铜水阀，工业级环形发热管。不锈钢门把手。配DN20口径S316不锈钢蒸汽进汽口。配24张食品级S304加厚不锈钢饭盘 | 1 | 台 |
| 3 | 油网烟罩 | 2500*1000*600 | 优质不锈钢制造； 壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 2.5 | ㎡ |
| 4 | 油网烟罩 | 6500*2100*600 | 优质不锈钢制造； 壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 27.3 | ㎡ |
| 5 | 保鲜工作柜 | 1500*760*800 | 产品按38℃环温设计，采用国内知名压缩机华意品牌、精创温控器，所有电器元件均采用上市公司直供，全铜管制造，优质不锈钢板，板材表面无指纹处理，经久耐锈，整体采用优质加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，超厚发泡层，保温隔热效果好，箱体强度高，提高承重能力，内置蒸发器盘管全铜管制作，自动回归门设计，避免冷量流失，易拆卸磁性门封，内箱底板采用圆弧拉伸，配合围板大圆弧设计，易清洁；温度范围：-20℃~-3℃/-5℃-+4℃， 容积：910L,制冷方式：直冷，物架层数：2层4个，智能电子数字温控，功率：370W/220V。 1.具有2022年产品责任险(附加保险单明细，累计赔偿金额8000万); 2.所投产品依据GB4806.9-2016标准检验，符合标准并获取证书，提供证书及检测报告复印件加盖公章（食品可接触安全认证） 3.所投产品依据GB26920.2-2015标准检验，符合标准并获取证书，具有中国节能产品认证试验报告:(1)总能量消耗≥4.2；(2)能效指数≥48%；(3)能效等级判定1级；提供证书及检测报告复印件加盖公章（节能）。 4.所投产品依据GB/T26125-2011<电子由气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)>、GB/T26572-2011<电子由气产品中限用物质的限量要求》、《由器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》标准检验，符合标准并获取证书，提供证书及检测报告复印件加盖公章。（ROHS) 5.所投产品接地电阻值≤0.1Ω，绝缘电阻>500㏁，泄漏电流≤1㎃，提供检测报告复印件加盖公章。 6.所投产品依据GB/T7244-2018冷却速度试验的规定，当冰柜内温度从25℃降至各个测试点瞬时温度≤-18℃时，额定总容积≥500L的冷柜持续运行时间≤2h，提供检测报告复印件加盖公章。 7.所投产品具有CCC认证，提供证书复印件加盖公章。 8.生产厂家具有中国高新技术企业证书。 9.生产厂家依据GB/T28043-2001/ISO 13528:2005、JB/T 7244-2018标准对实验装置的性能进行测试，符合其要求，评定类别为A类，提供证书复印件加盖公章。 | 2 | 台 |
| 6 | 单星盆台 | 1000*760*950 | 台面厚≤1.2mm采用优质304不锈钢板，层板为1.2mm厚，脚通为38*38*1.0mm不锈钢管，高度5mm可调不锈钢子弹脚 | 3 | 台 |
| 7 | 单通工作柜 | 1500*760*800 | 材料：SUS304不锈钢板，台面1.2mm,台面内衬18mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板1.6mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚 | 2 | 台 |
| 8 | 单通工作柜 | 1300*760*800 | 材料：SUS304不锈钢板，台面1.2mm,台面内衬18mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板1.6mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚 | 1 | 台 |
| 9 | 油网烟罩 | 2000*1000*600 | 优质不锈钢制造； 壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 2 | ㎡ |
| 10 | 整体炉具 | 6500*1200*800 | 根据现场定制 | 1 | 台 |
| 11 | 双头单尾炒灶 | 1800*900*800 | 选用SUS304 优质不锈钢板制作，炉台面用δ=1.5mm不锈钢板液压拉伸成型，面板、侧板、背板δ=1.0mm，不锈钢炉内胆δ=2.0mm，炉架用40*40角铁，MMC3炉架面板δ=1.5mm,配优质保温材料，重力脚φ50*1.2mm （配有可调子弹脚），摇摆龙头、进口波掣，自动补充进水。 | 1 | 台 |
| 12 | 侧单星砧板台 | 2450*900*800 | 台面厚≤1.2mm采用优质304不锈钢板，层板为1.2mm厚，脚通为38*38*1.0mm不锈钢管，高度5mm可调不锈钢子弹脚 | 1 | 台 |
| 13 | 侧单星砧板台 | 1750*900*800 | 台面厚≤1.2mm采用优质304不锈钢板，层板为1.2mm厚，脚通为38*38*1.0mm不锈钢管，高度5mm可调不锈钢子弹脚 | 1 | 台 |
| 14 | 双头煲仔炉 | 500*900*800 | 选用SUS304 优质不锈钢板制作，炉台面用δ=1.5mm不锈钢板液压拉伸成型，面板、侧板、背板δ=1.0mm，不锈钢炉内胆δ=2.0mm，炉架用40*40角铁，MMC3炉架面板δ=1.5mm,配优质保温材料，重力脚φ50*1.2mm （配有可调子弹脚），摇摆龙头、进口波掣，自动补充进水。 | 1 | 台 |
| 15 | 单星盆荷台柜 | 2850*1000*800 | 台面厚≤1.2mm采用优质304不锈钢板，层板为1.2mm厚，脚通为38*38*1.0mm不锈钢管，高度5mm可调不锈钢子弹脚 | 6 | 台 |
| 16 | 整体炉具 | 6500*2000*800 | 选用SUS304 优质不锈钢板制作，炉台面用δ=1.5mm不锈钢板液压拉伸成型，面板、侧板、背板δ=1.0mm，不锈钢炉内胆δ=2.0mm，炉架用40*40角铁，MMC3炉架面板δ=1.5mm,配优质保温材料，重力脚φ50*1.2mm （配有可调子弹脚），摇摆龙头、进口波掣，自动补充进水。 | 1 | 台 |
| 17 | 双头单尾炒灶 | 1800*900*800 | 选用SUS304 优质不锈钢板制作，炉台面用δ=1.5mm不锈钢板液压拉伸成型，面板、侧板、背板δ=1.0mm，不锈钢炉内胆δ=2.0mm，炉架用40*40角铁，MMC3炉架面板δ=1.5mm,配优质保温材料，重力脚φ50*1.2mm （配有可调子弹脚）、摇摆龙头、进口波掣，自动补充进水。 | 6 | 台 |
| 18 | 整体炉具 | 6500*2000*800 | 选用SUS304 优质不锈钢板制作，炉台面用δ=1.5mm不锈钢板液压拉伸成型，面板、侧板、背板δ=1.0mm，不锈钢炉内胆δ=2.0mm，炉架用40*40角铁，MMC3炉架面板δ=1.5mm,配优质保温材料，重力脚φ50*1.2mm （配有可调子弹脚），摇摆龙头、进口波掣，自动补充进水。 | 1 | 台 |
| 19 | 双头单尾炒灶 | 1800*900*800 | 选用SUS304 优质不锈钢板制作，炉台面用δ=1.5mm不锈钢板液压拉伸成型，面板、侧板、背板δ=1.0mm，不锈钢炉内胆δ=2.0mm，炉架用40*40角铁，MMC3炉架面板δ=1.5mm,配优质保温材料，重力脚φ50*1.2mm （配有可调子弹脚），、摇摆龙头、进口波掣，自动补充进水。 | 3 | 台 |
| 20 | 六头煲仔炉 |  | 选用SUS304 优质不锈钢板制作，炉台面用δ=1.5mm不锈钢板液压拉伸成型，面板、侧板、背板δ=1.0mm，不锈钢炉内胆δ=2.0mm，炉架用40*40角铁，MMC3炉架面板δ=1.5mm,配优质保温材料，重力脚φ50*1.2mm （配有可调子弹脚） | 2 | 台 |
| 21 | 双头矮仔炉 |  | 选用SUS304 优质不锈钢板制作，炉台面用δ=1.5mm不锈钢板液压拉伸成型，面板、侧板、背板δ=1.0mm，不锈钢炉内胆δ=2.0mm，炉架用40*40角铁，MMC3炉架面板δ=1.5mm,配优质保温材料，重力脚φ50*1.2mm （配有可调子弹脚）、摇摆龙头、进口波掣，自动补充进水。 | 1 | 台 |
| 22 | 灭蝇灯 |  | 灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电镀镍材料制成，耗电低，无气味，无辐射。灯管：8W/T5 BL；覆盖面积：40㎡ | 4 | 台 |
| 23 | 灭火系统 | 供B03/B09 | 感温器动作温度: 183℃；灭火剂：9或18L，食用油专用灭火剂，具有无毒、无污染、灭火效率高、灭火后易清洗特点。 工作压力:外贮压式 6MPa，控制盘：供电电压AC220V±20%，备用电源DC12V/4.5Ah蓄电池,输出电压DC24V 7、箱体采用304不锈钢板材制造，厚度为1.2mm。连接主箱至烟罩的主药剂管路采用DN15(4分)SUS304的不锈钢管，壁厚为2.0mm。连接喷嘴的药剂支管路采用DN10(3分)SUS304的不锈钢管，壁厚为1.5mm。钢丝绳直径为1.5mm。 | 1 | 台 |
| 24 | 灭火系统 | 供B04(B12整体炉具) | 感温器动作温度: 183℃；灭火剂：9或18L，食用油专用灭火剂，具有无毒、无污染、灭火效率高、灭火后易清洗特点。 工作压力:外贮压式 6MPa，控制盘：供电电压AC220V±20%，备用电源DC12V/4.5Ah蓄电池,输出电压DC24V 7、箱体采用304不锈钢板材制造，厚度为1.2mm。连接主箱至烟罩的主药剂管路采用DN15(4分)SUS304的不锈钢管，壁厚为2.0mm。连接喷嘴的药剂支管路采用DN10(3分)SUS304的不锈钢管，壁厚为1.5mm。钢丝绳直径为1.5mm。 | 1 | 台 |
| 25 | 灭火系统 | 供B04(B13整体炉具) | 感温器动作温度: 183℃；灭火剂：9或18L，食用油专用灭火剂，具有无毒、无污染、灭火效率高、灭火后易清洗特点。 工作压力:外贮压式 6MPa，控制盘：供电电压AC220V±20%，备用电源DC12V/4.5Ah蓄电池,输出电压DC24V 7、箱体采用304不锈钢板材制造，厚度为1.2mm。连接主箱至烟罩的主药剂管路采用DN15(4分)SUS304的不锈钢管，壁厚为2.0mm。连接喷嘴的药剂支管路采用DN10(3分)SUS304的不锈钢管，壁厚为1.5mm。钢丝绳直径为1.5mm。 | 1 | 台 |
| 26 | 刀具砧板消毒柜 |  | 功率：2.2kw*2，电压：220V，温度范围20~125度，容积：720L，控制方式：机械式。采用优质不锈钢201板材。保温层使用环戊烷发泡剂，整体拉伸内底，清洁无死角，双温传感器，使用放心，360°热风循环，杀菌无死角。能有效的消除了臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角，对金黄色葡萄球体、大肠杆菌、脊髓灰质炎等多种较难杀灭的细菌病毒，干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部检测要求，佩带定时和定温功能,可随时调整时间和温度。 | 2 | 台 |
| 27 | 四层格栅货架 | 1200*500*1600 | 材料：SUS304不锈钢板，台面1.2mm,台面内衬18mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板1.7mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚 | 5 | 台 |
|  |  |  | （二）切墩实训室 |  |  |
| 1 | 四层格栅货架 | 1200*500*1600 | 采用25*25*≤1.2mm不锈钢管焊接，立腿采用38*38*1.2mm不锈钢管，配高度5mm可调不锈钢子弹脚4个，载重500kg/㎡ | 8 | 台 |
| 2 | 单星盆台 | 700*800*800 | 台面厚≤1.2mm采用优质304不锈钢板，层板为1.2mm厚，脚通为38*38*1.0mm不锈钢管，高度5mm可调不锈钢子弹脚 | 18 | 台 |
| 3 | 保鲜工作柜 | 1800*800*800 | 产品按38℃环温设计，采用国内知名压缩机华意品牌、精创温控器，所有电器元件均采用上市公司直供，全铜管制造，优质不锈钢板，板材表面无指纹处理，经久耐锈，整体采用优质加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，超厚发泡层，保温隔热效果好，箱体强度高，提高承重能力，内置蒸发器盘管全铜管制作，自动回归门设计，避免冷量流失，易拆卸磁性门封，内箱底板采用圆弧拉伸，配合围板大圆弧设计，易清洁；温度范围：-20℃~-3℃/-5℃-+4℃， 容积：910L,制冷方式：直冷，物架层数：2层4个，智能电子数字温控，功率：370W/220V。 1.具有2022年产品责任险(附加保险单明细，累计赔偿金额8000万); 2.所投产品依据GB4806.9-2016标准检验，符合标准并获取证书，提供证书及检测报告复印件加盖公章（食品可接触安全认证） 3.所投产品依据GB26920.2-2015标准检验，符合标准并获取证书，具有中国节能产品认证试验报告:(1)总能量消耗≥4.2；(2)能效指数≥48%；(3)能效等级判定1级；提供证书及检测报告复印件加盖公章（节能）。 4.所投产品依据GB/T26125-2011<电子由气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)>、GB/T26572-2011<电子由气产品中限用物质的限量要求》、《由器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》标准检验，符合标准并获取证书，提供证书及检测报告复印件加盖公章。（ROHS) 5.所投产品接地电阻值≤0.1Ω，绝缘电阻>500㏁，泄漏电流≤1㎃，提供检测报告复印件加盖公章。 6.所投产品依据GB/T7244-2018冷却速度试验的规定，当冰柜内温度从25℃降至各个测试点瞬时温度≤-18℃时，额定总容积≥500L的冷柜持续运行时间≤2h，提供检测报告复印件加盖公章。 7.所投产品具有CCC认证，提供证书复印件加盖公章。 8.生产厂家具有中国高新技术企业证书。 9.生产厂家依据GB/T28043-2001/ISO 13528:2005、JB/T 7244-2018标准对实验装置的性能进行测试，符合其要求，评定类别为A类，提供证书复印件加盖公章。 | 18 | 台 |
| 4 | 刀具砧板消毒柜 |  | 功率：2.2kw*2，电压：220V，温度范围20~125度，容积：720L，控制方式：机械式。采用优质不锈钢201板材。保温层使用环戊烷发泡剂，整体拉伸内底，清洁无死角，双温传感器，使用放心，360°热风循环，杀菌无死角。能有效的消除了臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角，对金黄色葡萄球体、大肠杆菌、脊髓灰质炎等多种较难杀灭的细菌病毒，干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部检测要求，佩带定时和定温功能,可随时调整时间和温度。 | 2 | 台 |
| 5 | 灭蝇灯 |  | 灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电镀镍材料制成，耗电低，无气味，无辐射。灯管：8W/T5 BL；覆盖面积：40㎡ | 4 | 台 |

# 七、建筑施工实训室

## 汇总表

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 砌筑工培训实操区建设 |
| 2 | 架子工培训实操区建设 |
| 3 | 抹灰工、镶贴工培训实操区建设 |
| 4 | 裱糊工培训实操区建设 |

### （一）砌筑工技能实操区建设

| 序号 | 设备名称 |  | 展示和操作内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 搅拌清洗区 | 搅拌机 | 配备搅拌机，用于搅拌砂浆， 280L/2.5KW | 台 | 2 |
|  |  | 电子秤 | 配备电子秤，最大秤重200KG，尺寸为0.4*0.5*0.8m，进度10g，不锈钢材质 | 台 | 2 |
|  |  | 翻斗车 | 配备翻斗车，用于运输实训材料及砂浆 | 辆 | 2 |
|  |  | 水沟、沉淀池 | 配备排水沟长度约35m，2*1*1m沉淀池2个，接入校内排污管道长度按实际定制。 | 套 | 1 |
|  |  | 高压冲洗枪 | 配备高压冲洗枪，用于设备清洗，电压220v，最大压力14mpa,流量6L/min | 套 | 2 |
|  |  | 清洗池 | 配备砖砌清洗池尺寸6*0.5m，池内镶贴瓷砖，用于工具清洗 | 套 | 1 |
|  |  | 水、电安装 | 工位配套水电安装，1套 | 套 | 1 |
|  |  | 工业吸尘器 | 功率4800W,筒体容量为70L，22m操作直径，吸尘吸水两用，筒体材质为不锈钢材质 | 套 | 2 |
|  | 卷尺 |  | 每个工位配备卷尺3个，用于放线、质量检测，5m | 套 | 10 |
|  | 水平尺 |  | 每个工位配备水平尺3个，砌筑质量控制，1m | 套 | 10 |
|  | 灰桶 |  | 每个工位配备灰桶3个，用于取水、盛放砂浆，350x270mm | 套 | 10 |
|  | 砖刀 |  | 每个工位配备砖刀3把，砌砖用，锰钢打造 | 套 | 10 |
|  | 皮数杆 |  | 每个工位配备皮数杆3杆，用于砌筑质量控制，铝合金材质 | 套 | 10 |
|  | 线垂 |  | 每个工位配备线垂3个，用于砌筑吊线，质量检验，金属材质 | 套 | 10 |
|  | 墨斗 |  | 每个工位配备墨斗3个，用于放线、进口墨线30米 墨斗小号 | 套 | 10 |
|  | 红外线水准仪 |  | 每个工位配备红外线水准仪，绿光红外线水平仪，设置水平和垂直参考线。5线3点绿光水平仪 | 套 | 10 |
|  | 勾缝工具 |  | 每个工位配备勾缝工具3套，砖墙勾缝使用，金属材质，1cm阴弧刀、1cm阳弧刀各一把 | 套 | 10 |
|  | 砌砖线 |  | 每个工位配备砌筑线3卷，砖墙砌筑使用，质量控制 | 卷 | 10 |
|  | 电动切割机 |  | 每个工位配备电动切割机1套，全钢底座支架，±45°刻度调节，带火花防护罩，负载功率4680w，最大切割深度120mm，锯片直径355mm，空载转速4100r/min，额定电压220v | 套 | 10 |
|  | 砂浆存放槽 |  | 每个工位配备砂浆存放槽1套，拌制砂浆，尺寸1x1x0.3m | 个 | 10 |
|  | 铁锹 |  | 6号铁锹，配铁锹把，每个工位配备铁锹1把，搅拌砂浆、取用原材料， 0.5米 | 把 | 10 |
|  | 砖块 |  | 标砖，5000块 | 套 | 1 |
|  |  |  | 多孔砖，2000块 | 套 | 1 |

### （二）架子工技能实操区建设

| 序号 | 设备名称 | 展示和操作内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 红外线水准仪 | 每个工位配备3个绿光红外线水平仪，设置水平和垂直参考线。5线3点绿光水平仪 | 套 | 6 |
|  | 实训钢管 | 每个实训工位配置6米长钢管60根，钢管采用钢材铸就，直径不小于48mm，壁厚不低于3mm，钢管断面光滑。 | 套 | 6 |
|  | 实训扣件 | 每个实训工位配置扣件400个，实训扣件包含十字扣、活动扣、连接口等品类，扣件重量不低于1.7斤，扣件表面进行防锈处理 | 套 | 6 |
|  | 安全网 | 每个实训工位配备5张安全网，安全网尺寸不小于2*6m，采用阻燃材料制作 | 张 | 6 |
|  | 竹跳板 | 每个实训工位配备10块竹跳板，竹跳板尺寸不小于285*16*4cm，用于钢筋工操作实训 | 套 | 6 |
|  | 钢管保护套 | 每个工位配备200个钢管保护套，用于钢管两头保护使用，保护套内径为48mm,使用PVC材质制作 | 套 | 6 |
|  | 活动扳手 | 每个工位配置6把活动扳手用于脚手架搭设，扳手采用优质高碳钢制作，表面采用电镀工艺处理 | 套 | 6 |
|  | 钢丝钳 | 每个工位配备6把钢丝钳，用于钢丝的截断及紧固，钳身采用合金制作，钳口锋利 | 套 | 6 |
|  | 电动扳手 | 每个工位配备6把电动扳手，电池为18V/4.0Ah两组，空载转速为0-2400r/min，最大扭力300N.m，净重约1.8KG | 套 | 6 |
|  | 垫脚槽钢 | 每个工位配备6根6米的12#槽钢，槽钢尺寸为120*53*5.5mm，槽钢采用优质钢材制作 | 套 | 6 |
|  | 钢管底座 | 每个工位配备30个钢管底座，底座采用铸铁制造，内径不小于48mm，表面采用防锈工艺 | 套 | 6 |
|  | 墨斗 | 每个工位配备2个墨斗，脚手架搭设位置放线使用。 | 套 | 6 |
|  | 扎丝 | 每个工位配置一包镀锌扎丝，用于安全网铺设；3kg | 包 | 6 |
|  | 安全带 | 每个工位配备6条安全带，用于实训防护，安全带符合国家标准 | 套 | 6 |

### （三）抹灰工、镶贴工技能实操区建设

| 序号 | 设备名称 | 展示和操作内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抹灰、镶贴样板 | 抹灰、镶贴工艺展示样板（含质量缺陷） | 套 | 1 |
|  | 铝合金刮尺（45度角） | 每个工位配备铝合金刮尺4把，挂线锤控制灰饼，冲筋平整度和垂直度 | 把 | 10 |
|  | 铝合金刮尺（直角） | 每个工位配备铝合金刮尺4把，挂线锤控制灰饼，冲筋平整度和垂直度 | 把 | 10 |
|  | 水平尺 | 每个工位配备水平尺4把，砌筑质量控制，1m | 把 | 10 |
|  | 线垂 | 每个工位配备线垂4个，砌筑吊线，质量检验，金属材质 | 个 | 10 |
|  | 灰桶 | 每个工位配备灰桶4个，取水、盛放砂浆，350x270mm | 个 | 10 |
|  | 铁锹 | 6号铁锹，配铁锹把，每个工位配备铁锹1把，搅拌砂浆、取用原材料， 0.5米 | 把 | 10 |
|  | 灰斗 | 每个工位配备灰斗1个，钢制灰斗1*1m | 个 | 10 |
|  | 托灰板 | 每个工位配备托灰板4个，抹灰托灰。塑料托灰板 | 个 | 10 |
|  | 抹泥板 | 每个工位配备抹泥板4个，抹压墙面，控制墙面平整度。塑料/木头 | 个 | 10 |
|  | 阴阳角工具 | 每个工位配备阴阳角工具4套，阴阳角抹灰找平，金属材质 | 套 | 10 |
|  | 工位载体 墙 | 载体使用水泥烧结砖砌筑，采用T字墙的形式砌筑，尺寸约4m 高*2宽*2.2m高。 | 套 | 10 |
|  | 皮锤 | 尺寸：334*90*55mm，材质：橡胶、纤维柄，用于敲实瓷砖 | 个 | 10 |
|  | 胶泥 | 10kg袋装，5袋 | 套 | 10 |
|  | 瓷砖 | 瓷砖300*300mm规格；120块 瓷砖600*600mm规格；30块 | 套 | 10 |
|  | 齿形刮板 | 材质锰钢，用于瓷砖铺贴时砂浆拉毛使用 | 个 | 10 |
|  | 墨斗 | 小号墨斗，用于贴砖前放样 | 个 | 10 |
|  | 瓷砖吸盘 | 材质：合金材质，nbr橡胶吸盘，最大吸力大约50公斤，直径400mm | 个 | 10 |
|  | 电动搅拌机 | 负载功率：2800W，额定频率：50/60HZ，额定电压：220V，额定功率：1800W，额定转速：1-6档950/min | 套 | 10 |
|  | 手提切割机 | 额定电压220V，额定频率50HZ，锯片直径110mm，最大锯深30mm，额定输入功率1200w，空载转速13000r/min | 套 | 10 |
|  | 手动切割机 | 用于瓷砖整体切割 | 套 | 10 |

### （四）裱糊工技能实操区建设

| 序号 | 设备名称 | 技术规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 裱糊样板区 | 裱糊工工艺展示样板（含质量缺陷） | 1 | 套 |
|  | 壁纸上胶机 | 材质：不锈钢，产品尺寸：720*280*200mm，采用弹簧伸缩式挂纸架，分纸架采用不锈钢材质，工作范围为520-540mm | 5 | 套 |
|  | 热风枪 | 输出功率：2000W，低温范围：100-350℃，高温范围：100-650℃，风速档位2档，配备双发热丝，用于覆材收边毛刺处理 | 25 | 套 |
|  | 刮板 | PP材质刮板，用于覆材表面刮平 | 25 | 套 |
|  | 滚筒 | 8寸滚筒，用于墙面基膜涂刷 | 25 | 套 |
|  | 平角压轮 | 用于墙纸平面接缝压实 | 25 | 套 |
|  | 阴角压轮 | 用于墙纸阴角处压实 | 25 | 套 |
|  | 阳角压轮 | 用于墙纸阳角处压实 | 25 | 套 |
|  | 墙纸刀 | 18mm中号墙纸刀，自带折刃功能，本体内可装两枚替刃，用于覆材切割 | 25 | 套 |
|  | 墙纸刀片 | 18mm替刃，一盒包含10枚替刃，刃厚0.5mm，材质SK120，用于墙纸刀刀片替换 | 25 | 套 |
|  | 2寸铲刀 | 刀身为不锈钢材质，刀柄为木质，刀片宽度5CM，用于狭窄部位辅助切割 | 25 | 套 |
|  | 6寸铲刀 | 刀身为不锈钢材质，刀柄为木质，刀片宽度15CM，用于大面积辅助切割 | 25 | 套 |
|  | 毛刷 | 4寸毛刷，用于局部基膜涂刷 | 25 | 套 |
|  | 钢直尺 | 材质为不锈钢材质，长度规格为30cm，用于墙纸非常规拼接、拼花辅助使用 | 25 | 套 |
|  | 工具腰包 | 加厚牛津布腰包，用于施工时工具携带 | 25 | 套 |
|  | 实训壁纸 | 实训用壁纸，材质为PVC材质，宽幅0.5m，一卷墙纸约能铺设5平方米 | 25 | 套 |
|  | 壁纸胶 | 铺贴墙纸用糯米胶，一盒约1KG | 25 | 套 |
|  | 基膜 | 渗透型基膜，用于墙面基地固化，防止基底浮灰导致壁纸粘贴效果下降，一瓶约1L | 25 | 套 |
|  | 手套 | 实训防护用手套，10双一套 | 25 | 套 |
|  | 实训载体 | 房间大小4m长*1.2m宽*2.2m高，载体使用水泥烧结砖砌筑，U型开间设置。 | 5 | 套 |
|  | 实训工具箱 | 工具箱尺寸不小于3*1.5*0.75m | 3 | 套 |

# 八、汽车维修实训室

## 汇总表

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 汽车快修保养实训室 |
| 2 | 发动机变速器实训室 |
| 3 | 转向助力与制动实训室 |

## （一）汽车快修保养实训室

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四轮定位 | 1 | 台 |
| 2 | 超薄大剪举升机 | 1 | 台 |
| 3 | 龙门举升机 | 4 | 台 |
| 4 | 拆胎机 | 1 | 台 |
| 5 | 平衡机 | 1 | 台 |
| 6 | 胎压表 | 1 | 个 |
| 7 | 轮胎深度测量尺 | 1 | 个 |
| 8 | 工作台 | 4 | 台 |
| 9 | 32件12.5mm系列套筒组套 | 4 | 套 |
| 10 | 6件套T系列一字十字螺丝批 | 4 | 套 |
| 11 | 手电筒 | 4 | 个 |
| 12 | 磁性捡拾器380mm | 4 | 个 |
| 13 | 指针式扭力扳手 | 4 | 把 |
| 14 | 预置式扭矩扳手 | 4 | 把 |
| 15 | 鲤鱼钳尖嘴钳钢丝钳 | 4 | 个 |
| 16 | 圆头锤 | 4 | 个 |
| 17 | 8件套折叠式中孔花形扳手 | 4 | 套 |
| 18 | 12.5mm棘轮扳手 | 4 | 个 |
| 19 | 12.5mm系列锁定接杆10寸 | 4 | 个 |
| 20 | 12.5mm系列转接头 | 4 | 个 |
| 21 | 10mm系列转接头 | 4 | 个 |
| 22 | 10mm系列转接头 | 4 | 个 |
| 23 | 6.3mm系列转接头 | 4 | 个 |
| 24 | 吹尘枪 | 4 | 把 |
| 25 | 工具车 | 4 | 台 |
| 26 | 121件套工具 | 4 | 套 |
| 27 | 接油机 | 1 | 个 |
| 28 | 解码器 | 1 | 套 |
| 29 | 示波器 | 1 | 套 |
| 30 | 208接线盒 | 1 | 套 |
| 31 | 拖线板380V | 2 | 个 |
| 32 | 拖线板220V | 2 | 个 |
| 33 | 废机油桶 | 1 | 个 |
| 34 | 车间气路 | 1 | 套 |
| 35 | 空压机制气储气系统 | 1 | 台 |
| 36 | 压缩空气精密过滤器 | 3 | 个 |
| 37 | 电鼓气鼓二合一 | 4 | 组 |
| 38 | 塑料件修复系统 | 4 | 套 |
| 39 | 汽车尾排 | 20 | 米 |
| 40 | 实训室文化墙建设 | 1 | 套 |
| 41 | 刹车油更换机 | 1 | 套 |
| 42 | 8件套帽式滤清器扳手 | 1 | 套 |
| 43 | 千分尺 | 1 | 套 |
| 44 | 游标卡尺 | 4 | 把 |
| 45 | 液压卧式重型低位千斤顶3公吨 | 4 | 个 |

## （二）发动机变速器实训室

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电控汽油发动机拆装实训台 | 6 | 台 |
| 2 | 发动机拆装检验工作台 | 6 | 台 |
| 3 | 汽车发动机维修工具套装（含工具和工具车） | 6 | 台 |
| 4 | 汽车手动变速器拆装翻转台架 | 4 | 台 |
| 5 | 汽车自动变速器拆装翻转台架 | 6 | 台 |
| 6 | 汽车变速器维修工具套装（含工具和工具车） | 6 | 台 |
| 7 | 零件车 | 6 | 台 |
| 8 | 汽车动力与驱动系统综合分析技术1+X虚拟仿真 | 1 | 套 |
| 9 | 车身修复虚拟仿真软件 | 1 | 套 |
| 10 | 双离合变速器拆装翻转台架 | 2 | 台 |
| 11 | 双离合变速器拆装工具和工具车 | 2 | 台 |

## （三）转向助力与制动实训室

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车电动式助力转向实训台 | 2 | 台 |
| 2 | 电控制动系统检修工作站（世赛E模块） | 2 | 台 |
| 3 | 数字万用表 | 2 | 台 |
| 4 | 汽车专用示波器 | 2 | 台 |
| 5 | 汽车万用无损检测接线盒 | 2 | 套 |
| 6 | 汽车转向悬架与制动安全系统技术1+X仿真教学软件 | 1 | 套 |

具体参数如下

一、快修保养实训室

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 四轮定位 | L*W*H=270*3004*2400MM 净重：254.5KG 车辆最长轴距3.5m 车辆轮距范围1.2m-2.3m 前靶板到相机距离范围1.8m-2.4m 新增全面调车使用培训指导 新增调车工具组套 改装车调整功能,适用场合大 发动机托架调整功能,发动机位置定位 调车界面数据双击放大,方便观察数据 推车辅助指示灯及语音指导,方便推车操作 轴距轮距轮胎直径自动测量,方便判别调车数据 |
| 2 | 超薄大剪举升机 | 举升机最低高度190mm 额载下降时间50s 一次举升高度1630mm 工作平台长度4520mm 打开保险检测有 额载上升时间60s 电机功率3KW 电机外壳铝合金 二次举升高度460mm 二次举升平台长度1540-1750mm 电控方式PCB控制 机械保险高强度保险块 产地中国 电压380V 额定载重4吨 电子检测保险打开状态，避免保险未打开造成安全隐患 机械液压双重保护，安全可靠 铝合金外壳电机，散热快 3KW大电机，降低电机负荷率 最低高度190mm，上车坡度小容易上车 世达PCB安全控制，高效稳定 采用意大利进口补油阀，密封性好不易渗油 平台采用整板折弯工艺，强度提高 助力臂优化设计，最低位置满载平稳举升 助力臂优化设计，满载下降到最低位置时，平稳下降 加长4520mm工作平台，适用车型范围广 |
| 3 | 龙门举升机 | 整机高度：3700mm；最大举升高度：1999mm；电压：220V；电机功率：2.2KW；额定载重：4吨；额定上升时间：60秒；托盘加高套长度：70mm；底板外宽：3445mm；托盘螺纹：2节40mm可调；双液压缸链条驱动； |
| 4 | 拆胎机 | 功能特点 加高加长型右辅助臂系统，增大了工作的覆盖面，气动控制机械手可自由升降定位于任意位置. 气动控制左托胎装置和左压胎装置,可平稳升降于任意位置，使拆装轮胎时更加省力便捷. 中心定位装置,使轮胎与圆盘瞬间定位后保持同心. 60度旋转式压胎头座组合与24"的超大圆盘及大功率电机适用于拆装更大、更宽的新式高档轮胎. 快速充气系统瞬间排气，从而使扁平比较小的真空胎边缘与轮辋迅速贴紧密合. 技术参数 功率：0.75kw/1.1kw 电压：220V/400V/110V 最大轮胎直径：41"（1040mm） 最大轮胎宽度：14"（355mm） 外卡锁定尺寸：10"-21" 内卡锁定尺寸：12"-24" 工作压力：8bar 压胎铲力：2500kg 噪音：﹤75分贝 包装尺寸（主体）：960×760×930mm 包装尺寸（主体）：1230×450×350 毛/净重量：287/256kg |
| 5 | 平衡机 | 一款高精度、自动测量距离、直径、多平衡模式、数码显示的经典型轮胎平衡机产品。 功能特点 - 执行热处理工艺的高机械主轴，确保重复测量精度. - 高精度，高稳定性的集成线路模块，设备自校准和故障自动检测. - 拉尺距离数据屏幕自动显示. - 选配加长拉尺可以测量10到24寸钢圈. 技术参数 - 最大车轮重量：65kg - 电机功率：0.2kw/0.37kw - 电源电压：220v/110v - 平衡精度：±1g - 平衡转速：200r.p.m - 轮辋直径： 10″～24″(256mm～610mm) - 轮辋宽度：1.5″～20″(40mm～510mm) - 平衡周期：8sec. - 噪 声： <70dB - 外形尺寸：960×760×1230mm |
| 6 | 胎压表 | 枪形打气表 |
| 7 | 轮胎深度测量尺 | 工业级深度尺，全金属款；公差±0.02mm，分辨率：0.01mm；测量范围 0-25mm；材质：4CR13不锈钢；包装：海绵塑料盒包装；数显，五分钟不用自动关机。 |
| 8 | 工作台 | 尺寸：1500*750*800桌架整体2.0mm厚钢板，桌面50mm复合台面，承重1000KG。 |
| 9 | 32件12.5mm系列套筒组套 | 21件12.5mm系列6角套筒（8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32,34mm） 5件12.5mm系列12角套筒（10,12,14,17,19mm） 1件12.5mm系列专业快速脱落棘轮扳手 2件12.5mm系列转向接杆（5’’和10’’） 1件12.5mm系列万向接头 1件10mm系列三用接头10mm*12.5mm 1件12.5mm系列弓形快速摇杆 |
| 10 | 6件套T系列一字十字螺丝批 | 5*75；5*100;6*150;#1*75;#2*100;#2*150 |
| 11 | 手电筒 | 铝合金手电筒，3节7号电池；光源采用：cree led 3W |
| 12 | 磁性捡拾器380mm | SATA 380mm |
| 13 | 指针式扭力扳手 | 头部/杆身采用Cr-V材料,更坚固 杆身双层镀镍,更美观 独有手柄设计,更舒适 工作端尺寸1/2" 规格300 N.m |
| 14 | 预置式扭矩扳手 | 新款水滴形棘轮可以实现单手操作 正向精度优于+/-3% 铝合金滚花手柄,有效防止打滑 下拉式锁定结构调节扭力更方便 驱动头（"）3/8 扭力范围（N•m）5-25 总长（mm）268 分度值（N•m）0.1 净重（kg）0.63 |
| 15 | 鲤鱼钳尖嘴钳钢丝钳 | 鲤鱼钳：6”159mm钳体采用CR-V钢锻造 尖嘴钳：6” 164±2mm 钢丝钳：6”70101A长165mm |
| 16 | 圆头锤 | 1.5磅；长度：349mm |
| 17 | 8件套折叠式中孔花形扳手 | 8件套折叠式中孔花形扳手；材质：CRV；规格：1.5,2.5,3,4,5,6,8mm |
| 18 | 12.5mm棘轮扳手 | 12.5mm,大飞；1/2”,252mm |
| 19 | 12.5mm系列锁定接杆10寸 | 方头接口12.5mm；全长：250mm |
| 20 | 12.5mm系列转接头 | L*M*F=25.6*3/8*1/2 |
| 21 | 10mm系列转接头 | L*M*F=25.6*1/4*3/8 |
| 22 | 10mm系列转接头 | L*M*F=25.7*1/2*3/8 |
| 23 | 6.3mm系列转接头 | L*M*F=20.1*3/8*1/4 |
| 24 | 吹尘枪 | 100MM,接头尺寸：1/4”NPT |
| 25 | 工具车 | L*W*H(MM)含脚轮推手=679*458*1007，净重：73KG；7抽屉带轮； 车体选用1.2mm厚冷轧板，保证强度，牢固结实 · 4个5"尼龙轮（其中两个带刹车万向轮），推车更灵活、承重更大 · 附加1个带锁的螺丝批存放工具箱，更方便实用 · 推车手柄增加了pvc外套，推车更舒适 · 单抽屉额定承重35公斤 · 整体额定承重240公斤 |
| 26 | 128件套工具 | JONNESWAY 12件6.3MM系列6件公制套筒，5件6.3MM系列六角公制长套筒 6件6.3MM系列六角旋具套筒，5件6.3MM系列花型旋具套筒 1件6.3MM系列万向接头，2件6.3MM系列转向接杆 1件6.3MM系列滑行杆，1件6.3MM些列转向手柄 1件6.3MM系列专业快速脱落棘轮扳手，1件6.3MM系列接杆 8件12.5MM系列六角公制套筒，7件12.5MM系列六角公制长套筒 3件12.5MM系列六角旋具套筒，2件12.5MM系列磁性火花塞套筒 1件12.5MM系列转向接杆，1件12.5MM系列滑行杆，1件12.5MM些列万向接头 2件12.5MM系列接杆，1件12.5MM系列转向手柄，19件公制两用扳手 5件公制油管扳手，9件公制内六角扳手，7件花型扳手，5件套样冲 1件10"收泵钳，1件6"斜口钳，1件7"钢丝钳，1件磁性棒 1件木柄钳工锤，6件螺丝批，1件吹气盒 |
| 27 | 抽接油机 | 废油接油抽油机价格技术参数： 真空度：0-负（minus）0.08mpa 工作气压：8-10bar 储油罐容量：72L 介质:机油 量杯：10L 4.5mm:抽油速度：0.8L/min 6.5mm:1.6L/min 重量：34kg 安全阀额定压力：4kg/cm |
| 28 | 解码器 | 汽车诊断功能： 1．读版本信息： 读取汽车ECU 版本信息 2．读故障码： 读取汽车故障代码，冻结帧 3．清故障码： 清除汽车故障代码 4．读数据流： 读取数据流，三种显示模式（数值，波形， 5．控件）；数据流记录；数据流对比 6．动作测试： 汽车元器件动作测试 7．功能测试： 高级功能性测试 8．匹配/ 设置： 汽车高级设定，部件匹配 汽车分析仪功能： 1.元器件测试：25 种汽车电子元器件测试，包括各类传感器，执行器 2.通用示波器：四通道独立同时示波 3.点火示波：初级点火，次级点火信号 4.万用表：四通道同时独立采集信号， CH4 可测试二极管，电阻，通断，交流/ 直流电压 5.记录仪：长时间实时记录波形 6.参考波形：支持系统储存参考波形，便于与实时波形对比 7.波形对比：实时波形与标准波形对比 8.用户自定义功能：根据不同的传感器/ 元器件保存示波参数配置，以便下次使用 9.扩展功能：共轨测试（柴油版），电流钳测试（特殊配件），喷油器扫描枪功能（柴油版） |
| 29 | 示波器 | 产品描述:产品特点： 25MHza超高采样频率，快速，准确； 直接选择测试部件类型，更有针对性； 次级点火可同时显示波形、火花电压、燃烧时间及燃烧电压等； “杂波捕捉”功能可快速捕捉、显示并可保存非常态信号波形； 图表式万用表测试速度和精度远远超越普通万用表，测试结果以数字和波形同屏显示； 嵌入的参考信息里提供操作步骤、参考波形、工作原理及故障诊断提示等； 可与电脑联机并同步显示，适时抓取和打印波形图 强大的帮助系统可帮助您快速找到答案； USB接口支持仪器实现快速升级； 该仪器通过CE认证。 技术参数： 采样速率：25M/秒 记录长度：1000点 刷新速率：实时，滚动 准确度 ：±（0.1%+1象点） 扫描速率：1μs至50s,在1、2、5序列（示波器模式）5s至24小时，在1、2、5序列（万用表模式） 带宽 ： 直流 至5MHz；-3dB 分辨率 ： 8位 通道 ： 2通道 耦合 ： 交流、直流、GND（地） 输入阻抗： 1MΩ/70pF(微微法) 最大输入电压： 300V V/DIV(伏/格)： 50mV至100V，在1、2、5序列 准确度 ： ±3% 产品描述:产品特点： 25MHza超高采样频率，快速，准确； 直接选择测试部件类型，更有针对性； 次级点火可同时显示波形、火花电压、燃烧时间及燃烧电压等； “杂波捕捉”功能可快速捕捉、显示并可保存非常态信号波形； 图表式万用表测试速度和精度远远超越普通万用表，测试结果以数字和波形同屏显示； 嵌入的参考信息里提供操作步骤、参考波形、工作原理及故障诊断提示等； 可与电脑联机并同步显示，适时抓取和打印波形图 强大的帮助系统可帮助您快速找到答案； |
| 30 | 208接线盒 | 208接线盒有多种型号的探针、接头以及接线，宽窄厚薄不一的片状、圆形接头或探针以及凸凹配对的连接器，可以满足各型汽车接插头引线的需求，而且可以很好的配合万用表 以及示波器等测量工具使用。 1.汽车信号测量套线：是 2.套线类型：79种型号共计100个探针，接头和接线 3.接头形状：宽窄不一的片状，圆形接头。 |
| 31 | 拖线板380V | GN805三相四线；配线规格4*2.5mm2；配线长度30m；产品尺寸436*395*193mm；额定三位16A，带漏保，额定功率4000w |
| 32 | 拖线板220V | GN8030；30米4位10A，5孔；3*1.0mm² |
| 33 | 废机油桶 | 100L;配手摇油泵 |
| 34 | 车间气路 | PPR材料，长度300米；要求8工位，每个工位要求独立布局2个接头。 |
| 35 | 空压机制气储气系统 | 静音螺杆空气压缩机+储气罐1.0方 |
| 36 | 压缩空气精密过滤器 | 3组压缩空气精密过滤器 |
| 37 | 电鼓气鼓二合一 | 出气端接头规格_Outlet Coupler SpecRc 1/4“ 产品尺寸_高(CM)34.1 产品尺寸_宽(CM)15.7 工作气压 _Operating Air Pressure145psi, 10kgf/cm2 净重_Net Weight3.5kg 最大气压 _Max# Air Pressure175psi, 12kgf/cm2 产品尺寸_长(CM)30 保用条款_(终身保用/部分保用/定期保用/非保用)保用12个月 气管规格_Air Hose SpecΦ6.5×10mm 进气端接头规格_Inlet Plug SpecPM20 输出端气管长度_Output Hose Length10m 转轴、轴套和气管接头由优质黄铜制成。 气管由耐水解的进口聚醚TPU材料制成。 |
| 38 | 塑料件修复系统 | 一、技术参数： 1、工作台整体由40*40cm铝型材框架组成，台面及封板厚度为1.2mm冷轧钢板，整体静电喷涂，表面光滑；最大加工件尺寸:35*35cm； 2、工作台带2个抽屉；带工具挂板，工具挂钩、零件盒8个； 3、电路集中控制，配置PDU三位插座； 4、工作站配备工具挂板，孔距40mm,间距40mm。 5、焊接材料存放抽屉为抽拉折叠隐藏式，工作时上翻折叠与工作台形成一个平面，方便操作。（标书内提供证明图片） 二、实现的功能： 汽车塑料件、汽车保险杠修补、修复实训。 三、设备配置：塑料修复机1套，特制电铬铁1副，塑料焊条PP 10根，PE 10根，ABS 10根，PVC 10根；修补网10张；脱脂剂1瓶（1L）；剪刀1把，可调温塑料焊枪（750W）1把，可调温烤枪（2000W）1把，3寸打磨机1把，气动刻磨机1套，除油布1箱 （300片/箱），四种规格修补钉各100枚 ， 铝泊胶带2卷，美纹胶带5卷，遮蔽膜5卷，斜嘴钳1把，卷尺1个，美工刀1套，单面浸胶防护手套10付，防护眼镜1付，防尘口罩10付，玻璃纤维布（宽度10cm，长度26米）1卷，塑料修复胶（AB）1组，塑料活化剂1罐，，AB胶枪1把。 四、其他要求 1、需提供生产厂家售后服务承诺书（标书内提供证明材料）。 ●2、优先考虑拥有该产品自主知识产权的厂商（提供证明材料) |
| 39 | 汽车尾排 | 20米不锈钢尾排装置，带风机。 本系统采用铝合金滑轨，四轮滑动小车,不锈钢风筒。 标准配置：每8000mm铝合金滑轨配有一套小车，一根3800mm长橡胶吸管，一个橡胶吸嘴。 使用方便、经济、美观。 |
| 40 | 实训室文化墙建设 | 定制，学校VI设计，层次饱满，内容丰富；亚克力材质； |
| 41 | 刹车油更换机 | 容积：4L 功率：120W；电压：DC12V；重量：45KG；注油度：3L/MIN；压力：4bar 1、同时加注新油，四轮同时回收旧油2、标配车型街头3、新旧制动液对比，液位低时报警停机4、电动压迫式工作，2-3分钟彻底更换，压力可调节5、可以预设定加注压力，防止总泵油壶损坏。 |
| 42 | 8件套帽式滤清器扳手 | 6件滤清器扳手65,74,76,80,90,93mm 1件10mm系列快速棘轮扳手；1件12.5mm系列转接头1/2” |
| 43 | 千分尺 | 分辨率0.01mm；2道镜面处理，内置阻力装置，隔热护板装置；紧缩装置；棘轮测量机构；0-25，25-50，50-75 |
| 44 | 游标卡尺 | 表面镀铬处理，激光4次刻印；0-200MM;分辨力0.2MM |
| 45 | 液压卧式重型低位千斤顶3公吨 | 额定承重3000KG,净重35.5KG,毛重37.5KG；最高位502MM，最低位78MM；产品尺寸（MM）：687*342*161；采用升级双泵油缸，载荷升级为3000KG；托盘增加了橡胶垫 |

二、发动机及变速器实训室

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电控汽油发动机拆装实训台 | 一、总体要求 该设备以汽车电控汽油发动机结构认知与拆装实训为教学内容设计，将原装发动机搭载在翻转台架上，将发动机搭载在360°可任意角度旋转的减速翻转架上，翻转架结合人体工程学设计，操作安全，结构合理，能适用于各类院校对发动机构造与维修教学和实训考核训练。 二、功能要求 1.采用电控汽油发动机实物总成，安装在高强度发动机拆装翻转架上； 2.采用减速翻转机构，可使发动机任意角度旋转，便于选手从不同的角度进行拆卸和装配； 3.能够满足发动机进气、排气岐管、水泵等部件的拆卸与装配考核需要； 4.能够满足发动机气缸盖、气缸体、油底壳等配件的拆卸与装配考核需要； 5.能够满足活塞连杆机构的拆卸与装配考核需要； 6.能够满足发动机配气机构的拆卸与装配考核需要； 7.能够满足发动机活塞与气缸的测量与检修考核需要； 8.能够满足发动机气门间隙的测量与检修考核需要； 9.能够满足发动机曲轴、凸轮轴磨损的测量与检修考核需要； 三、工艺要求 1.翻转架设计有可折叠置物托盘，便于存放小零件与拆装工具； 2.翻转架零件托盘采用双层设计且厚度≥1mm，上层为滤网层，下层为放油层，能够过滤残留机油，并能够进行放油操作； 3.移动翻转架采用高强度的钢结构焊接，外表进行磷化处理后高温喷塑工艺处理； 4.脚轮内芯采用铸铁外包高强度聚氨酯，带自锁脚轮装置，可承重250Kg； 5.尺寸规格：≥1060×720×930mm |
| 2 | 发动机拆装检验工作台 | 1.工作台支架采用方管焊接，桌面采用不锈铁材质制作； 2.工作台能够开展发动机零部件的拆装与检验任务实训； 3.工作台设计有收纳油槽； 4.工作台尺寸：约1600x910x780mm |
| 3 | 汽车发动机维修工具套装（含工具和工具车） | 一、4抽屉工具车（含衬垫） 1、产品使用高品质冷轧钢板，整车焊接结构，强度高，耐用性及稳定性强； 2、高性能自动回归滚珠滑轨，单抽屉最大承重45kg； 3、5'*1-1/4’PVC轮； 4、工具车顶部工作平台平整光滑、结实耐用； 5、圆弧把手，结实美观。左右端组装胶塞，防划手； 6、4抽带门，内部储物空间大。 二、工具 17件 1/2"公制六角套筒：8/10/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/23/24/27/30/32mm； 9件 1/2"公制六角长套筒：10/12/13/14/16/17/18/19/21mm； 12件 3/8"公制六角套筒：8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19mm； 13件 1/4"公制六角套筒：4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm； 3件 1/2"公制气动六角套筒：17/19/21mm； 3件 1/4"/ 3/8"/ 1/2"专业级快速脱落棘轮扳手； 21件L型手柄、万向接头、接杆、转接头、旋具头接头、套筒手柄； 40件 专业级旋具头组套，S2花型旋具头T52*100mm； 3件 火花塞套筒，14/16/21mm； 11件两用扳手系列：8/10/12/13/14/15//16/17/18/19/21mm； 4件油管扳手系列：8*10mm、10*12mm、12*14mm、13*15mm； 9件三爪扁脚滤清扳手、气门芯扳手、测电笔、美工刀、吹尘枪、塞尺、钳工锤、指针式扭力扳手、挠性拾取器； 6件 钳子：胡桃钳、钢丝钳、尖嘴钳、鲤鱼钳、卡簧钳； 6件 螺丝批：T20*100、T30*100、3*75、6*150、PH#0*75、PH#2*150； 9件 内六角组套扳手：1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm； 1件 活动扳手：10"。 |
| 4 | 汽车手动变速器拆装翻转台架 | 一、总体要求 该设备以手动变速器结构认知与拆装实训为教学内容设计，采用手动变速器实物，搭载翻转台架，可实现任意角度翻转，适用于各类院校对手动变速器构造与维修的理论教学和实训考核。 二、功能要求 1.采用手动变速器总成，真实展示手动变速器构造原理； 2.采用减速翻转机构，可使手动变速器任意角度旋转，便于学生从不同的角度进行拆卸和装配； 3.能够进行手动变速器的维护与保养实训； 4.能够进行手动变速器的故障检测实训； 5.能够进行手动变速器内部构造原理的教学实训。 三、工艺要求 1.移动钢支架进行磷化处理，高温喷塑； 2.拆装翻转架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理； 3.底部带有自锁脚轮装置，可移动式，方便教学； 4.大面积接油盆≥ 660×650×25mm（长×宽×深）； 5.拆装翻转架≥ 950×700×850mm（长×宽×高）。 |
| 5 | 汽车自动变速器拆装翻转台架 | 一、总体要求 该设备以自动变速器结构认知与拆装实训为教学内容设计，采用自动变速器实物，搭载翻转台架，可实现任意角度翻转，适用于各类院校对自动变速器构造与维修的理论教学和实训考核。 二、功能要求 1.采用自动变速器总成，组装在专用拆装翻转架上； 2.采用减速翻转机构，可使自动变速器任意角度旋转，便于学生从不同的角度进行拆卸和装配； 3.能够进行自动变速器的维护与保养实训； 4.能够进行自动变速器的故障检测实训； 5.能够进行自动变速器内部构造原理的教学实训。 三、工艺要求 1.移动钢支架进行磷化处理，高温喷塑； 2.拆装翻转架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理； 3.底部带有自锁脚轮装置，可移动式，方便教学； 4.大面积接油盆≥ 660×650×25mm（长×宽×深）； 5.拆装翻转架≥ 950×700×850mm（长×宽×高）。 |
| 6 | 汽车变速器维修工具套装（含工具和工具车） | 一、七层工具车技术参数 1.小抽屉尺寸：590*435*72，大抽屉尺寸：590*435*150，净重：57KG，整体承载：400KG。 2.蛇形中控锁设计，附10mmEVA防滑垫以及防滑圆管塑胶把手。 3.重型加宽万向轮附带刹车，单一轮子荷重150KG以上。 4.本体钢板厚度足0.8mm。 5.重型轨道抽屉可承载物品达30KG。 6.抽屉可100%抽出。 7.抽屉具有自动吸入功能MIS功能（当一个抽屉打开的时候其他抽屉处于锁止状态）。 二、拆装工具 17件12.5mm六角套筒：10~36mm 12件10mm六角套筒：8～19mm 13件6.3mm六角套筒：6~14mm 5件6.3mm花型套筒：E4~E8 8件10mm花型套筒：E8~E20 2件12.5mm花型套筒：E22、E24 32件旋具套筒：一字、十字、米子、六角、花型 15件套筒附件：万向接头、棘轮扳手、接杆、转接头 13件12.5mm旋具套筒：花型、六角、十二角 10用扳手：8~19mm 4件螺丝批：一字、十字 19件活动扳手、球头内六角扳手组套、中孔花型内扳手组套 8件钳子：尖嘴钳、钢丝钳、卡簧钳、大力钳等 2件锤子：圆头锤、橡胶锤 2件拉马 19件油底壳螺丝 9件千分尺、塞尺、扭力扳手、轴承拉马等 10件离合器对孔校正器(铁)，手动 4件刀口尺、角尺等 5件变速箱离合器拆装器 2件变速箱离合器压板工具（两只脚），自动挡、立式变速箱离合器压板工具（四只脚），自动挡 |
| 7 | 零件车 | 1.扶手采用模具压铸成型，精美耐用； 2.工具车角柱采用模具化一次成型精美耐用； 3.选用重型可承载300kg双向刹车脚轮； 整体承载：200kg 材料厚度：1.0-2.0mm 外型尺寸：850*390*835mm 重量：30kg |
| 8 | 汽车动力与驱动系统综合分析技术1+X仿真教学软件 | 一. 整体设计要求 1.软件需按照汽车“1+X”职业技能等级考核1.1.2汽车动力与驱动系统综合分析技术-中级证书考核流程进行设计开发； 2.软件采用发动机为开发模型； 3.场景提供的各种模型需按照1:1进行建模，更贴近实际； 4.软件采用C/S架构，可流畅进行3D虚拟交互操作，如：放大、缩小、上下左右平移、360°旋转； 5.软件根据汽车“1+X”职业技能等级考核1.1.2汽车动力与驱动系统综合分析技术-中级证书考核要求，采用发动机，模块需要包括：前期准备、气缸盖的拆卸、气门的拆卸、气门的测量、活塞连杆的拆卸、曲轴轴向间隙的测量、曲轴的拆卸、曲轴弯曲度的测量、曲轴主轴颈的测量、曲轴的安装、活塞环的测量、活塞连杆的安装、气门的安装、气缸盖的安装、完工操作、综合实训16个模块，通过任意模块进入场景中可根据操作提示进行对应模块的流程操作；（需提供截图佐证） 二. 功能设计要求 6.为提高软件的可操作性，软件需具备快速定位：翻转架、工具车、工作台； 7.软件可以对灭火器进行检查，可检查的内容包括：灭火器类型、灭火器日期、灭火器压力指示、灭火器插销状态，设置灭火器插销滑落，需要展示滑落状态，检查之后需要能够进行修复，修复之后再次检查恢复正常，修复前后的检查过程需能够在实训场景中查看； 8.功能提示：提供全方位的文字提示、语音提示、错误提示等； 9.软件可以对护目镜外观和护目镜支架进行检查，支架检查需要有手晃动的过程； 10.软件根据汽车“1+X”职业技能等级考核1.1.2汽车动力与驱动系统综合分析技术-中级证书考核要求，具有通过点击操作提示上面的工具名称，快速选择对应的工具至工具栏中进行组合使用，如：气缸4连杆轴承盖螺栓，通过点击操作提示中的指针式扭力扳手、大短接杆、大转中接头、E10花形套筒至工具栏中进行组合使用； 11.根据汽车“1+X”职业技能等级考核1.1.2汽车动力与驱动系统综合分析技术-中级证书考核要求，为便于课堂碎片化教学演示，软件具有快速跳转功能，选择气门的测量进入场景，需按以下模块依次快速跳转：①高度尺校零②测量气门弹簧长度③清洁进气门-气门杆④测量排气门-气门杆直径⑤测量排气门座宽度，模块对应的操作提示及场景状态需同步切换。跳转结束后，需能够按照当前的操作提示完成测量排气门座宽度，每一步的操作都需要有对应的最佳视角； 12.根据汽车“1+X”职业技能等级考核1.1.2汽车动力与驱动系统综合分析技术-中级证书考核要求，为便于课堂碎片化教学演示，软件具有快速跳转功能，选择综合实训进入场景，需按以下模块依次快速跳转：①安装气缸垫②安装活塞环③安装气缸4活塞连杆④润滑曲轴主轴颈⑤拆卸气缸盖⑥测量第一道活塞环厚度⑦安装排气门油封⑧安装曲轴主轴颈轴瓦，模块对应的操作提示及场景状态需同步切换。跳转结束后，需能够按照当前的操作提示完成曲轴主轴颈轴瓦安装，每一步的操作都需要有对应的最佳视角；（需提供截图佐证） 13.软件根据汽车“1+X”职业技能等级考核1.1.2汽车动力与驱动系统综合分析技术-中级证书考核要求，具有跳转功能，综合实训模块中安全防护、检查翻转架、灭火器检查、拆卸气缸盖、拆卸气缸垫、拆卸进气门锁销、拆卸排气门上气门钳、拆卸排气门、测量进气门座宽度、测量进气门长度、测量气门弹簧长度、测量进气门-气门杆直径、拆卸气缸1活塞连杆、拆卸气缸4活塞连杆、拆卸气缸2活塞连杆、拆卸气缸3活塞连杆、测量曲轴轴向间隙值、测量曲轴弯曲度、测量曲轴主轴颈直径、润滑曲轴主轴颈、安装主轴承盖、拆卸活塞环、测量第一道活塞环开口间隙、第二道活塞环放置到气缸套、测量第二道活塞环开口间隙、测量油环厚度、润滑气缸、安装气缸1活塞连杆、安装气缸4活塞连杆、安装气缸2活塞连杆、安装气缸3活塞连杆、安装进气门、安装排气门、安装排气门锁销、清洁工具仪器并归还、清洁场地等模块跳转等模块至少170个； 14.软件中含有机油润滑的功能，可以进行润滑的部件需要包括：进气门杆、气缸、上轴瓦； 15.软件中含有活塞环厚度的测量功能，使用千分尺测量第一道活塞环厚度、第二道活塞环厚度、油环厚度，测量的过程需要包括：千分尺清洁、千分尺校零、千分尺使用、千分尺复位、千分尺清洁归还，测量结束之后相关数据需要在记录单中记录，操作记录中需要能够对记录的内容进行正确和错误进行判断； 16.软件中含有扭力角度规的使用功能，在进行气缸盖螺栓紧固时，需要能够设置扭力角度规转动的角度，通过四次角度设置，分别是90°、90°、90°、45°，完成气缸盖固定螺栓的紧固，工具使用时可以通过点击操作提示的工具名称进行快速选择使用； 17.软件中含有塞尺的使用功能，可以手动选择塞尺的厚度后对活塞环开口间隙和活塞环至环槽间隙的检测，检测结束后，可选择抹布对塞尺进行清洁，清洁的过程使用模型展示； 18.在拆卸气缸盖时需要选择一字起撬动气缸盖，撬动时需展示撬动的动画； 19.软件中含有游标卡尺使用功能，需要包括：清洁游标卡尺、游标卡尺校零、测量气门座宽度、归还游标卡尺，测量气门座宽度时，可以手动对测量界面进行放大缩小； 20.高亮显示功能，对拆装或检测部件需要进行操作时，操作的部件需高亮显示，高亮的部件需要包括：护目镜、气缸盖螺栓、气缸垫、进气门、游标卡尺等； 21.软件中含有扭力扳手复位功能，扭力扳手复位后才可以对扭力扳手进行清洁归还； 22.实训场景中可以模拟棘轮扳手转动声音、扭力扳手紧固声音； 23.软件中含有高度尺的使用功能，主要包括：清洁高度尺、高度尺校零、移动高度尺游标测量进气门长度、归还高度尺，测量时可以手动对测量界面进行放大缩小，还可以使用高度尺测量气门弹簧长度，测量结束之后相关数据需要在记录单中记录，操作记录中需要能够对记录的内容进行正确和错误进行判断；（需提供截图佐证） 24.软件中可以对气门进行拆装，拆装的部件需要包括：气门、气门油封、气门弹簧、气门座圈、气门锁销； 25.软件含有评分功能，评分设置严格按照汽车“1+X”职业技能等级考核1.1.2汽车动力与驱动系统综合分析技术-中级证书考核要求，实训操作结束之后，学生可以通过记录中心查看本次实训的成绩情况； 26.可进行第一人称视角操作，通过键盘按键可实现场景的前、后、左、右快速移动操作； 27.软件中含有使用机油枪对部件进行润滑的功能，润滑的过程使用模型展示并能够展示出润滑的效果，可以润滑的部件需要包括：曲轴主轴颈上轴瓦、曲轴主轴颈、主轴承盖螺栓、气缸1、气缸2、气缸3、气缸4、气缸1连杆轴承盖上轴瓦、气缸1连杆轴承盖下轴瓦、进气门杆、排气门杆等； 28.软件具有自动记录功能，可以对需要修复的故障部件进行自动记录，修复的故障部件需要包括：灭火器日期、灭火器插销状态、护目镜外观、耐磨手套外观、曲轴第1道主轴径、曲轴第2道主轴径、曲轴第3道主轴径、曲轴第4道主轴径、曲轴第5道主轴径、曲轴第1道连杆轴径、曲轴第2道连杆轴径、曲轴第3道连杆轴径、曲轴第4道连杆轴径等； 29.实训操作结束，需要能够对工具车上的工具进行清洁，清洁的过程使用模型动画展示；（需提供截图佐证） 30.软件中需要含有原厂的维修资料供学生查阅； 31.软件中含有记录单功能，可记录的内容需要包括：压缩比、点火顺序、气缸盖螺栓扭力规格、排气门座宽度、连杆轴承盖螺栓扭力规格、活塞环开口间隙、曲轴轴承盖螺栓扭力规格、曲轴轴向间隙、曲轴弯曲度、曲轴主轴承轴颈直径等； |
| 9 | 车身修复虚拟仿真软件 | 本软件采用3dsmax三维建模；采用unity3d技术开发。 本软件遵照车身修复技术规范和全国职业院校技能大赛（中职组）要求，按照实际修复工艺，将操作过程中语音、图片和录像无法展现的技术关键点进行三维立体呈现。 本软件分为七大项目，每一项目下根据所使用的设备和操作方法的不同，各分几大任务，每一任务分为工具准备、操作过程和考核标准三项。 工具准备：展示每个任务所有用到的工具外观，并标注工具名称，能够从视觉方面让学员对于采用的工具进行熟悉和理解。 操作过程：通过三维动画方式按照任务要求，通过学习目标和任务实施两大模块，针对每个任务操作过程，进行三维可视化展示。 考核标准：针对每个任务，将考核标准通过三维动画方式进行展示，学员可以通过标准，对于自己的操作进行参考打分。 七大项目分别为: 1.汽车车身典型部件拆装与调整；模拟了前保险杠总成的拆装与及调整、前翼子板的拆装及调整、发动机盖的拆装及调整、车门的拆装及调整、行李箱盖的拆装与调整等几大模块。 2.汽车车身钢制面板整形与修复；模拟了钣金锤与顶铁配合敲击法修复面板、外形修复机焊接介子单点拉伸法修复面板、钣金快修工具整体拉伸法修复面板、车门板综合修复训练等几大模块。 3.汽车车身钢制板件焊接；模拟了电阻点焊操作和惰性气体保护焊操作等内容。 4.汽车车身模拟结构件更换；模拟了中立柱模拟板件更换及前纵梁模拟板件更换两大内容。 5.汽车车身非结构板件更换；模拟了汽车翼子板局部更换。 6.汽车车身测量与校正；模拟了超声波车身电子测量与校正和激光车身电子测量与校正。 7.铝车身修复；模拟了铝车身面板整形修复（手工具/修复机）、铝合金面板焊接及铝合金板件胶粘铆接等模块。 本软件与全国职业院校技能大赛（中职组）车身修复项目比赛紧密结合，其中展现的焊机、电子测量等设备以及工具组套与大赛中所使用的设备一致，并提供三维动画设备展示和文字说明。 本软件在演示操作过程中提供操作字幕，使得学生能够更快的学习理解。 项目中的所有视频包括两部分，一部分是操作过程三维动画视频，包括20个总计149分2秒；考核标准三维动画视频包括20个，总时长45分58秒。 本软件需通过加密狗来实现演示,一机一密，能够满足不同人数的教学要求。 提供软件著作权登记证书，并加盖生产企业公章。 |
| 10 | 双离合变速器拆装翻转台架 | 一、总体要求 该设备以DSG双离合自动变速器结构认知与拆装实训为教学内容设计，采用DSG双离合变速器实物，搭载翻转台架，可实现任意角度翻转，适用于各类院校对DSG双离合变速器构造与维修的理论教学和实训考核。 二、功能要求 1.采用DSG双离合自动变速器总成，组装在专用拆装翻转架上； 2.采用减速翻转机构，可使DSG双离合自动变速器任意角度旋转，便于学生从不同的角度进行拆卸和装配； 3.能够进行DSG双离变速器的维护与保养实训； 4.能够进行DSG双离变速器的故障检测实训； 5.能够进行DSG双离变速器内部构造原理的教学实训。 三、工艺要求 1.移动钢支架进行磷化处理，高温喷塑； 2.拆装翻转架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理； 3.底部带有自锁脚轮装置，可移动式，方便教学； 4.大面积接油盆≥ 660×650×25mm（长×宽×深）； 5.拆装翻转架≥ 950×700×850mm（长×宽×高）。 |
| 11 | 双离合变速器拆装工具和工具车 | 一、4抽屉工具车（含衬垫） 1、产品使用高品质冷轧钢板，整车焊接结构，强度高，耐用性及稳定性强； 2、高性能自动回归滚珠滑轨，单抽屉最大承重45kg； 3、5'*1-1/4’PVC轮； 4、工具车顶部工作平台平整光滑、结实耐用； 5、圆弧把手，结实美观。左右端组装胶塞，防划手； 6、4抽带门，内部储物空间大。 二、工具 17件 1/2"公制六角套筒：8/10/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/23/24/27/30/32mm； 9件 1/2"公制六角长套筒：10/12/13/14/16/17/18/19/21mm； 12件 3/8"公制六角套筒：8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19mm； 13件 1/4"公制六角套筒：4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm； 3件 1/2"公制气动六角套筒：17/19/21mm； 3件 1/4"/ 3/8"/ 1/2"专业级快速脱落棘轮扳手； 21件L型手柄、万向接头、接杆、转接头、旋具头接头、套筒手柄； 40件 专业级旋具头组套，S2花型旋具头T52*100mm； 3件 火花塞套筒，14/16/21mm； 11件两用扳手系列：8/10/12/13/14/15//16/17/18/19/21mm； 4件油管扳手系列：8*10mm、10*12mm、12*14mm、13*15mm； 9件三爪扁脚滤清扳手、气门芯扳手、测电笔、美工刀、吹尘枪、塞尺、钳工锤、指针式扭力扳手、挠性拾取器； 1件活动扳手：10"。 |

三、转向助力与制动实训室

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汽车电动式助力转向实训台 | 一、总体要求 该设备以丰田卡罗拉电动式助力转向系统实物为基础，配备前桥总成，方向机总成，方向柱总成，方向盘，控制电脑，蓄电池，点火开关，执行器指示灯，车速传感器，能够展示完整的电动式助力转向系统，适用于各类院校对电动式助力转向系统的原理教学及拆装、检测、维修实训。 二、功能要求 1.丰田卡罗拉前桥总成，方向机总成，方向柱总成，方向盘等部件须合理布置，便于学生理解电控助力转向系统的结构组成和工作原理； 2.能演示方向机在车辆静止、低速、高速工况下的助力变化，能真实展现电控助力原理； 3.可以模拟汽车在不同情况下轮胎与路面的摩擦力； 4.面板上的检测端子，要求与电脑的脚位一一对应，端子颜色与线路原理图颜色一一对应，方便学生万用表或示波器检测电压或波形信号。 三、工艺要求 1.设备主体采用整体结构设计，主体外壳采用 ≥1.5mm厚冷轧钢板，严格按钣金加工工艺操作，经酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷涂等工艺流程，色泽自然、稳定性高、不易变形、耐水、耐老化； 2.主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，系统部件通过激光切割和数控加工结构件装配； 3.面板材料采用铝塑板制作，电路图经过处理后用大型平板打印机打印，电路图打印效果平整无凹凸感且不少于四种颜色，经久耐用； 4.配置带锁止功能的万向静音脚轮，坚固耐用，移动方便。 |
| 2 | 电控制动系统检修工作站（世赛E模块） | 一、总体要求 该设备以汽车电控制动系统检修项目的内容为基础，按照世赛和国赛汽车技术赛项E模块技术要求制作；配置完整的制动及控制系统，能够模拟制动液压系统及ABS控制系统各种故障，实现汽车制动系统检修与故障排除与考核，ABS电控系统故障诊断与数据分析、电控系统故障排除与考核，培养学生对汽车制动系统的维护与检修、对ABS电控系统的检测与诊断能力。可以满足中高职、技工院校和培训机构对电控制动系统进行一体化实训教学与考核，也可以满足对汽车维修工进行电控制动系统故障检修技术技能考核。 二、功能要求 1.以大众捷达汽车电控制动系统检修项目的内容为基础，典型的前碟后鼓结构，实训考核台按照原车电控制动系统布置设计，能再现制动机械液压及ABS控制系统完整的工作过程和故障状态，可以考核选手对汽车电控制动系统机械和电控故障分析和修复作业的能力。 2.采用原厂零部件，机械部分包括刹车踏板、制动主泵、前后刹车总成、手刹机构、真空泵和真空罐、液压管路、座椅、六个管路压力油压表，电控系统包括ABS轮速传感器、ABS泵、发动机电脑、仪表。 3.配备轮速模拟装置、真空源控制装置，可以模拟电控制动系统真空助力和完整的工作过程，也可以设置机械和电控系统故障对汽车维修工进行技术技能考核。 4.采用原车插头、保险丝和继电器，台架线路经过标准化设计定制加工而成，线路无断点、无焊接、无线路虚接或断路或短路故障隐患，根据原厂维修手册模式开发配套的维修手册。 5.配备线路故障机械开关故障设置盒，可以设置电控系统故障，操作台配备OBDII插头，可以进行故障诊断和数据分析。 6.主管路和支管路中串联油压表6，动态显示主回路和支回路油压状态。 7.配备机械和电控系统设故用的零部件，如保险丝、继电器、刹车片等。 8. 设备底座部分带自锁脚轮装置，方便随时移动、安全可靠、坚固耐用。 9.根据E模块检修需求定制开发工具车，适配工具基于实际需求进行定制化开发，即能充分满足工作需求，又不会造成工具资源的浪费。采用重型叠加式自吸滑轨，防止抽屉自动打开，保证使用安全。 三、工艺要求 1.主体采用整体钢架结构设计（钢材符合GB/T 700要求），严格按钣金加工工艺操作；主体框架采用钢结构焊接，系统部件通过激光切割和数控加工结构件装配，配置带锁止功能的万向脚轮，安全且便于移动。 2.表面处理采用酸洗除油除锈和高温防静电喷涂工艺，检测面板文字和图形采用UV打印； 3.配套工具车采用重型叠加式自吸滑轨，防止抽屉自动打开，保证使用安全；每层工具配有工具托盘，工具托盘按仪器设备外观进行开模设计并附有名称，便于分类摆放易查找，保证工具存放不凌乱，满足5S操作标准。 四、可开展实训内容 1.制动液的检查与更换，制动液排空操作； 2.鼓式制动器总成的拆装、检查和调整； 3.盘式制动器总成的拆装、检查和调整； 4.驻车制动系统的检查和调整； 5.制动总泵的检修； 6.真空助力器的更换； 7.真空助力器的就车检测； 8.ABS功能检查、故障排除，读取和清除制动防抱死系统故障码； 9.制动系统故障检修，制动系统常见故障诊断与排除； 10.故障零部件更换操作； 11.前碟后鼓制动器大修。 五、技术参数 1.设备尺寸：≥1720*118*112mm（长*宽*高） 工作温度：-40℃～50℃ 工作电源：自带12V电源 整机重量：≥150kg 2.工具车 重型可承载450kg带双向刹车脚轮，带有双开门柜，配有锁； 外形尺寸：≥574×400×720mm(长×宽×高) 抽屉尺寸：≥574×400×72mm 抽屉承载：≥50kg 整体承载：≥350kg 抽屉伸展：100% 材料厚度：1.0-1.2mm 3.配套工具 1/2短六角套筒 10mm 1个 1/2短六角套筒 12mm 1个 1/2短六角套筒 13mm 1个 1/2短六角套筒 14mm 1个 1/2短六角套筒 17mm 1个 1/2短六角套筒 19mm 1个 1/2短十二角梅花套筒 30mm 1个 1/2短十二角梅花套筒 36mm 1个 1/2转3/4接杆 转接杆 1个 3/8短六角套筒 7mm 1个 3/8短六角套筒 8mm 1个 3/8短六角套筒 10mm 1个 3/8棘轮扳手 8" 把 1个 1/2棘轮扳手 10" 把 1个 3/8接杆 6" 1个 1/2接杆 5" 1个 1/2接杆 10" 1个 梅花开口扳手 7mm 1把 梅花开口扳手 8mm 1把 梅花开口两用快扳 10mm 1把 梅花开口扳手 12mm 1把 梅花开口扳手 13mm 1把 梅花开口扳手 14mm 1把 梅花开口扳手 17mm 1把 梅花开口扳手 19mm 1把 3/8接口内六角套筒 5mm 1个 3/8接口内六角套筒 6mm 1个 3/8接口内六角套筒 7mm 1个 3/8接口内六角套筒 8mm 1个 3/8接口内六角套筒 10mm 1个 3/8接口内六角套筒 T20 1个 3/8接口内六角套筒 T25 1个 3/8接口内六角套筒 T30 1个 油管扳手 10x12mm 1把 十字螺丝刀 2×100mm 1把 一字螺丝刀 3×75mm 1把 一字螺丝刀 5×100mm 1把 尖嘴钳 6" 1把 3/8系列专业级可调式扭力扳手 10-50Nm 1把 1/2系列专业级可调式扭力扳手 40-200Nm 1把 3.汽车智能诊断仪 （1）平板规格 处理器：4核1.8GHzARM Cortex A17 RK3288 操作系统：Android 6.0.1内核EUUI3.0 系统内存：2G 存储容量：板载32GB eMMC Flash 存储扩展：最大扩展64GB SD卡 屏幕：8寸1280X800像素IPS多点触摸屏 二合一蓝牙WiFi： WiFi(802.11a/b/g/n) 2.4G/5G，FPC天线 升级方式：平板及手机APP，WiFi无线升级 诊断连接：多种诊断方式，蓝牙连接平板主机进行平板诊断，蓝牙连接手机APP变身保养归零仪 数据接口：USB 2.0 Type-C 音频接口：3.5mm耳机接口 功能按键：开关机按键，音量调大调小按键 存储扩展卡口：支持Micro SD卡 网口：RJ45，支持网络连接，支持网络通信 DC口：DC 5V充电接口 USB HD 2.0 Host：支持内窥镜、鼠标键盘 支架：90角摆放支架 音效技术：ES8M316,左右双声道，0.8W，ClassD 麦克风：内置麦克风 摄像头：后置800W高清自动对焦拍照录像摄像头 电池：内置7600 mAh锂电池，持续工作8小时以上 电源适配器：100V-240V自适应交流电源供应器 充电：USB Type-C加固充电口或DC充电口 内置感应：智能重力感应 其他：充电指示灯/低电量指示灯/车辆连接指示灯 （2）诊断头T3规格 处理器：ARM Cortex-M3 32bit 72MHz Flash 256KB RAM：64KB 运行环境：安卓 通讯方式：蓝牙 通讯接口：OBDII 指示灯：1个LED指示灯：通讯 升级方式：蓝牙无线 符合标准 ：完全兼容SAE-J2534-1和SAE-J2534-2。 尺寸（长宽厚）mm ：78*44*19 （3）诊断软件功能 全球超过150+车型品牌，上万款车型和全系统支持，包含新能源车型，确保广泛的车型和系统覆盖率； 集EOBD诊断、全系统诊断、保养功能、刷隐藏、防盗匹配、特殊等功能于一体且独立模块化； 囊括二十一大保养功能，不仅包含常用保养及特殊功能，而且还包含了天窗初始化、悬挂匹配、大灯适配、座椅匹配、门窗匹配、轮胎改装、波箱匹配等高级深度特殊功能； 包含更多基本的特殊功能，如编码、匹配、基本设置、安全登陆、设定、标定等； 包含大众、奥迪、斯柯达和西亚特刷隐藏特色亮点功能，维修和改装大有用处； 大众奥迪系列、现代起亚系列、马自达系列、日产系列、丰田系列、福特及美国系列等更多车型特殊功能支持； 独创蔡氏专利检索法，宝马、大众、奥迪等车型。 4.WiFi双通道示波器与信号发生器套装 （1）主机要求 WIFI 无线示波器通过内置高性能无线WIFI 模式与应用软件界面进行连接，不仅支持AP 模式产生热点，还能连接到标准路由器，与同一网络下的其它主机进行通信； 通过USB 口与电脑连接时，无需安装驱动程序即可配置设备的参数，包括WIFI 密码，SSID 等设置； 内置一个高度可定制的DDS 波形信号发生器，能输出正弦，矩形，三角，单/双沿阶梯波，白噪声，单极性矩形波。波形占空比，振幅可调节。频率为1Hz~5MHz可调； 网络延迟测量功能，电量显示等辅助功能； 内置4300mAH，4.3V 锂电，并使用标准4.2 伏满电压进行充电。有效延迟电池的使用寿命。其标准工作模式使用时间达到5 个小时连续时间。具有自动断电功能，当开机一段时间内，无数据连接时，设备自动关机以有效节约电能； 配置WIFI 示波器与信号发生器软件，具有安卓端APP 软件，WINDOWS 端应用程序软件。可通过触摸屏进行参数设置及操作，在平板电脑及手机均可兼容。主机性能参数要求如下： 最大输入电压：100V峰值（DC+AC峰值） 带宽：10MHz 通道：2通道 实时采样率：100M/S 时基范围：5ns/div⁓1s/div 采样深度：1K 输入耦合：直流/交流 输入阻抗：1MΩ/10pf±2pf 时基精度：±100ppm 垂直灵敏度：10mV/div⁓5V/div 垂直分辨率：8bits分辨率 探头衰减系数：1x,10x 位移范围：±8格 增益精确度：低于5Hz 触发类型：±3% 触发电平范围：±5格 输出波形：正弦/矩形/三角/单沿阶梯/双沿阶梯/白噪声/单极性矩形 输出幅度：4V、5V 频率范围：1Hz⁓5MHz 续航时间：满电约5小时 软件平台：Windows/Android/IOS 连接方式：产生热点/连接到路由器 （2）配件/线要求 配套MCX探头线、BNC转4mm线、BNC转2mm线、BNC转MCX线、鳄鱼夹、免破线探钩、刺破针。 （3）软件要求 WIFI 连接配置：配置设备的WIFI 连接 建立WIFI 通信：连接设备的WIFI 信号 多种登陆方式：支持自动搜索、手动输入IP、历史记录三种登陆方试 多机屏幕共享：通过连接中位机的WIFI 信号，可多台PC 终端机连接 水平通道调节：采样率支持从25sps~100Msps范围内24 档可选，可进行1~50 倍水平拉伸以查看波形细节 垂直灵敏度调节：支持双通道从10mV~5V 范围内9 档可选。具有交流/直流耦合选项。具有+/-8 格范围内可调的垂直位移能力，使用扩展x10 探头扩展为50V/Div 触发范围调节：支持从-5 格到+5 格范围内可调。具有上下沿，CH1/CH2，自动/普通/单次触发选项 信号发生器波形调节：内置一个高度定制的DDS 波形信号发生器，能输出正弦，矩形，三角，单/双沿阶梯波，白噪声，单极性矩形波。波形占空比，振幅可调节。频率为1Hz~5MHz可调 光标测量功能：手动放置多个水平光标和垂直光标，自动计算其对应的时间和幅值 参数选择：支持CH1/CH2通道波形显示的脉宽、占空比、峰峰值、频率、最大值、最小值、平均值参数选择，观察各参数下波形的显示情况 自动设置：初学者不需要了解示波器的灵敏度，扫描速度，位移等概念。直接点击自动设置按钮，设备端自动调节相关参数使波形以最佳状态显示在屏幕上 上升/下降沿切换：可在波形的上升沿产生触发条件观察其上升沿附近波形。下降沿同理。 触发电平：设置触发电平，在该电平附近产生触发条件，观察该触发电平附近的波形 电量显示功能：实时显示WIFI示波器与信号发生器电量情况 抓屏/录屏功能：支持波形暂停/启动、抓屏、录屏、回放（图片/视频）功能，抓屏图片与录制视频同时保存在本地终端 六、配套耗材 1.刹车总泵修包 1套 2.前轮刹车软管 2条 3.后轮刹车软管 2条 4.刹车软管卡子 4个 5.前刹车分泵修包 1套 6.后刹车分泵修包 1套 7.刹车油管三通（方形） 2个 8.管卡 2个 9.后轮毂中心防尘罩 2个 10.保险丝 1批 11.刹车油 1瓶 12.生料带 1卷 13.手刹按钮 1个 14.前刹车片 1套 15.后刹车片 1套 16.润滑脂 20Ml 七、配套资源软件内容 1.软件描述 资源软件采用C/S架构开发，版本为单机版。软件满足学生自主理论和实训技能学习，围绕着专业课程以及硬件产品划分9个学习任务，每个任务包含教学课件、教学视频、教学动画、学习工作页、技术文献、随堂练习教学资源，资源素材按照以上不同的素材资源包进行归类集成。课程任务设计根据维修企业岗位任务调研得出典型工作任务，通过典型工作任务转化为学习任务，最终成为学生的学习内容。专业课程资源设计打破传统理论和实践相分离的落后思想，建立以实践技能训练为主线、理论知识为辅、理论知识够用的思路设计。 2.软件内容 资源包含制动液的检查与更换、鼓式制动器总成的拆装、检查和调整、盘式制动器总成的拆装、检查和调整、驻车制动系统的检查和调整、制动总泵的检修、真空助力器的更换、真空助力器的检测、读取和清除制动防抱死系统故障码、制动系统常见故障诊断与排除9个学习任务。 具体内容如下： （1）学习任务1 制动液的检查与更换 教学课件:制动液的检查与更换 教学视频:制动液的检查与更换 教学动画:制动液的作用、制动液的分类、制动液的性能指标与型号、制动液的更换周期 学习工作页:制动液的检查与更换 实训工单：制动踏板高度和行程的检查和调整 技术文献:制动液的检查与更换 随堂练习:制动液的检查与更换 （2）学习任务2 鼓式制动器总成的拆装、检查和调整 教学课件:鼓式制动器总成的拆装、检查和调整 教学视频:鼓式制动器总成的拆装、检查和调整 教学动画:鼓式制动器的结构、鼓式制动器工作原理、鼓式制动器的类型 学习工作页:鼓式制动器总成的拆装、检查和调整 实训工单：鼓式制动器总成的拆装、检查和调整 技术文献:鼓式制动器总成的拆装、检查和调整 随堂练习:鼓式制动器总成的拆装、检查和调整 （3）学习任务3盘式制动器总成的拆装、检查和调整 教学课件:盘式制动器总成的拆装、检查和调整 教学视频:盘式制动器总成的拆装、检查和调整 教学动画:盘式制动器的结构、盘式制动器的工作原理、盘式制动器的类型、盘式制动器的特点 学习工作页:盘式制动器总成的拆装、检查和调整 实训工单：盘式制动器总成的拆装、检查和调整 技术文献:盘式制动器总成的拆装、检查和调整 随堂练习:盘式制动器总成的拆装、检查和调整 （4）学习任务4驻车制动系统的检查和调整 教学课件:驻车制动系统的检查和调整 教学视频:驻车制动系统的检查和调整 教学动画:驻车制动系统的作用、驻车制动系统的分类、驻车制动系统的组成、驻车制动器的结构、驻车制动器的工作原理 学习工作页:驻车制动系统的检查和调整 实训工单：驻车制动系统的检查和调整 技术文献:驻车制动系统的检查和调整 随堂练习:驻车制动系统的检查和调整 （5）学习任务5制动总泵的检修 教学课件:制动总泵的检修 教学视频:制动总泵的检修 教学动画:制动总泵的类型、制动总泵的结构、制动总泵的结构 学习工作页:制动总泵的检修 实训工单：制动总泵的检修 技术文献:制动总泵的检修 随堂练习:制动总泵的检修 （6）学习任务6真空助力器的更换 教学课件:真空助力器的更换 教学视频:真空助力器的更换 教学动画:真空助力器的作用、真空助力器的结构、真空助力器的工作原理 学习工作页:真空助力器的更换 实训工单：真空助力器的更换 技术文献:真空助力器的更换 随堂练习:真空助力器的更换 （7）学习任务7真空助力器的检测 教学课件:真空助力器的检测 教学视频:真空助力器的检测 教学动画:真空助力器总成的检查、真空单向阀总成检查 学习工作页:真空助力器的检测 实训工单：真空助力器的检测 技术文献:真空助力器的检测 随堂练习:真空助力器的检测 （8）学习任务8读取和清除制动防抱死系统故障码 教学课件:读取和清除制动防抱死系统故障码 教学视频:读取和清除制动防抱死系统故障码 教学动画:ABS防抱死制动系统的功能、ABS防抱死制动系统的组成、ABS系统工作过程 学习工作页:读取和清除制动防抱死系统故障码 实训工单：读取和清除制动防抱死系统故障码 技术文献:读取和清除制动防抱死系统故障码 随堂练习:读取和清除制动防抱死系统故障码 （9）学习任务9制动系统常见故障诊断与排除 教学课件:制动系统常见故障诊断与排除 教学视频:制动系统常见故障诊断与排除 教学动画:制动失效故障诊断与排除、制动距离过长故障诊断与排除、制动拖滞故障诊断与排除、ABS制动防抱死系统故障诊断与排除 学习工作页:制动系统常见故障诊断与排除 实训工单：制动系统常见故障诊断与排除 技术文献:制动系统常见故障诊断与排除 随堂练习:制动系统常见故障诊断与排除 八、建议课时分配 技能点 知识点 建议学时 1.制动液的检查与更换 制动液的作用 0.5学时 制动液的分类 0.5学时 制动液的性能指标与型号 0.5学时 制动液的更换周期 4.5学时 2.鼓式制动器总成的拆装、检查和调整 鼓式制动器的结构 1.5学时 鼓式制动器工作原理 1.5学时 鼓式制动器的类型 4学时 3.盘式制动器总成的拆装、检查和调整 盘式制动器的结构 1学时 盘式制动器的工作原理 1.5学时 盘式制动器的类型 1.5学时 盘式制动器的特点 4学时 4.驻车制动系统的检查和调整 驻车制动系统的作用 0.5学时 驻车制动系统的分类 0.5学时 驻车制动系统的组成 0.5学时 驻车制动器的结构 0.5学时 驻车制动器的工作原理 2学时 5.制动总泵的检修 制动总泵的类型 2学时 制动总泵的结构 2学时 制动总泵的工作原理 4学时 6.真空助力器的更换 真空助力器的作用 1学时 真空助力器的结构 2学时 真空助力器的工作原理 6学时 7.真空助力器的检测 真空助力器总成的检查 1学时 真空单向阀总成检查 2学时 8.读取和清除制动防抱死系统故障码 ABS防抱死制动系统的功能 2学时 ABS防抱死制动系统的组成 2学时 ABS系统工作过程 6学时 9.制动系统常见故障诊断与排除 制动失效故障诊断与排除 2学时 制动距离过长故障诊断与排除 2学时 制动拖滞故障诊断与排除 2学时 ABS制动防抱死系统故障诊断与排除 4学时 |
| 3 | 数字万用表 | 直流电压 (V) 600.0 mV/6.000V/60.00V/600.0V 0.1mV ±(0.5%+2dig) 1000V 1V ±(0.8%+2dig) 交流电压 (V) 600.0 mV 0.1mV ±(2%+5dig) 6.000V/60.00V/600.0V 1mV ±(0.8%+3dig) 750V 1V ±(1%+3dig) 直流电流 (A) μA 600.0μA/6000μA 0.1μA ±(0.8%+2dig) mA 60.00mA/600.0mA 0.01mA ±(0.8%+2dig) A 20.00A [1] 0.01A ±(1.2%+3dig) 交流电流 (A) μA 600.0μA/6000μA 0.1μA ±(1%+3dig) mA 60.00mA/600.0mA 0.01mA ±(1%+3dig) A 20.00A [1] 0.01A ±(1.5%+3dig) 电阻 (Ω) 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ 0.1Ω ±(0.8%+2dig) 60.00MΩ 0.01 MΩ ±(2%+3dig) 电容 (F) 60.00nF/600.0nF/6.000μF/60.00μF 0.01nF ±(3%+3dig) 600.0μF/6.000mF/60.00mF [2] 0.1μF ±(3%+5dig) 频率 (Hz) [3] 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz 0.001Hz ±(0.8%+2dig) 占空比(%)[4] 0.1% - 99.9% (典型值：Vrms=1 V, f=1 kHz) 0.1% ±(1.2%+3dig) 0.1% - 99.9%(≥1 kHz) ±(2.5%+3dig) 温度 (°C/°F) －50 ℃ 到400 ℃ 1 ℃ ±(2.5%+3dig) －58 ℉ 到752 ℉ 1 ℉ ±(4.5%+5dig) 最大读数：19999 频响（Hz）：(40 - 1000) Hz 数值转换速率：3 次/秒 包含蓝牙通讯、自动量程、真有效值 、二极管测试 、三极管测试、自动关机、通断蜂鸣 、NCV功能 、手电筒 、电池低压指示 、数字保持 、相对测量 、LCD 背光 、输入保护功能 输入阻抗 ≥10 MΩ 电池 9V 电池 (6F22) LCD尺寸 58.5 mm * 41 mm 机身重量：0.32 千克 机身尺寸：190 mm * 90 mm * 56 mm 工作温度：0 ℃～40 ℃ 存贮温度：-10 ℃～60 ℃ 相对湿度：≤80% 海拔高度：操作3,000 米；非操作15,000 米 |
| 4 | 汽车专用示波器 | 一、示波器 带宽：40 MHz 通道：2 采样 采样方式：采样，峰值检测 实时采样率：125 MSa/s（双通道）、250 MSa/s（单通道） 波形刷新率：10,000 wfms/s 输入 输入耦合：直流、交流、接地 输入阻抗（直流耦合）：1 MΩ±2%，与16pF±10 pF并联 探头衰减系数：1X 、10X、100X、1000X 最大输入电压：400 V（DC + AC 峰值） 带宽限制：20 MHz ，全带宽 水平 采样率范围：0.25 Sa/s～250 MSa/s 波形内插：(Sinx)/x 扫速范围（S/div）：5ns/div - 1000s/div，按 1 – 2 – 5进制方式步进 时基精度：±100ppm 记录长度：单通道时：最大8K；双通道时：4K 垂直 灵敏度(伏/格)范围：10 mV/div～10 V/div 位移范围：±6 Vdiv 模拟带宽：40 MHz 低频响应（交流耦合，-3dB）：≥10 Hz 上升时间（BNC 上典型的）：≤ 8 ns 直流增益精确度：±3% 测量 光标测量：光标间电压差(△V)、光标间时间差(△T) 自动测量：周期、频率、幅度、峰峰值、最大值、最小值、平均值 触发 信源：CH1、CH2 类型：边沿触发 耦合：直流、交流 触发类型：自动、正常、单次 触发电平范围：距屏幕中心 ±4 格 触发电平精确度：±0.3 div 触发位移：根据存储深度和时基档位不同 边沿触发/斜率：上升沿、下降沿 二、探头补偿器的输出 输出电压(典型的) ：3.3Vpp，高阻 频率(典型的)：方波1 kHz（±1%） 三、万用表 数字显示：20000读数 测量种类：电压、电流、电阻、电容、通断、二极管 最大输入电压AC : 750V DC : 1000V 最大输入电流AC : 10A DC : 10A 直流电压 200.00mV 0.01mV ±(0.05%+5dig) 2.0000V 0.1mV ±(0.3%+3dig) 20.000V 1mV 200.00V 10mV 1000.0V 0.1V ±(0.5%+2dig) 交流电压 200.00mV 0.01mV ±(0.8%+5dig) 2.0000V 0.1mV 20.000V 1mV 200.00V 10mV 750.0V 0.1V ±(1%+5dig) 频率范围：40Hz-1000Hz 直流电流 200.00mA 10μA ±(0.8%+2dig) 10.000A 1mA ±(2.5%+2dig) 过载保护： 毫安档：自恢复400mA/250V；安培档：10A/600V,D5.2*20,快断 交流电流 200.00mA 10μA ±(1%+5dig) 10.000A 1mA ±(2.8%+5dig) 频率范围：40Hz-1000Hz 过载保护： 毫安档：自恢复400mA/250V；安培档：10A/600V,D5.2*20,快断 电阻 200.00Ω 0.01Ω 2.0000kΩ 0.1Ω 20.000kΩ 1Ω 200.00kΩ 10Ω 2.0000MΩ 100Ω ±(0.8%+3dig) 20.000MΩ 1kΩ ±(1%+3dig) 100.00MΩ 10kΩ±(3%+3dig) 电容 20.000nF 1pF ±(3.0%+10dig) 200.00nF 10pF 2.0000μF 100pF 20.000μF 1nF 200.00μF 10nF 2.0000mF 100nF 其他 通断测试 √ (<50Ω) 二极管测试 √(<0-2V) 自动量程 √ 真有效值 √ 四、信号发生器（选配） 频率特性 正弦波：0.1Hz～25MHz 矩形波：0.1Hz～5MHz 锯齿波：0.1Hz～1MHz 脉冲波：0.1Hz～5MHz 任意波：0.1Hz～5MHz 实时采样率：125MSa/s 幅度(50Ω)：0.01Vpp ～ 2.5Vpp 直流偏移范围(高阻)：±(2.5V – 幅度 Vpp/2) 频率分辨率：0.01% 通道：1 波形长度：8k 垂直分辨率：14 bit 输出阻抗：50 Ω |
| 5 | 汽车万用无损检测接线盒 | 一、总体要求 该设备包括万用检测绕组、转接端子、5V供电电源、12V供电电源、电压检测试灯、鳄鱼夹、检测探钩、常用香蕉头等转接工具，适用于汽车维修技术竞赛信号检测、线路检测的需求。 二、功能要求 1.卷线器设计能够自由伸缩，避免造成连接线打结，不易厘清等问题； 2.配置汽车各种检测端子，可以正面直插欲测的插接器，避免传统检测方法中大头针背插（盲插）插接器时接触不住、接触不良的问题，以及反复使用圆头插针/探针直插插接器造成重新插接接触不良的问题； 3.能够有效解决汽车线束插接器不能背插，线材易破损，拆卸插接器困难等问题； 4.配置汽车上常用插接器端子，要求分类分型号排列，降低端子查找难度； 5.卷线器连接的母头接口设计要与万用表笔接口相匹配，以提高检测稳定性； 6.转接工具的接口设计需与示波器、12v电源匹配，便于检测传感器和执行器的信号； 7.万用检测端子线组设计合理，能够节约连接线路和故障检测时间； 8.万用检测端子卷线器最大耐电流为11.4A，专用电源万用检测线组最大耐电流为17.2A。 三、技术参数 1.端子线组连接内阻：<0.1 Ω 2.端子连接的最大耐受电流：15A 3.卷线器线组展开长度：1米 4.卷线器线径0.08*100mm：1.6 mm² 5.单一卷线器线组尺寸/重量：直径160mm/ 70g 6.5 V传感器供电电源：5V、MAX-2A 7.12V传感器供电：12V、MAX-15A 8.传感器电阻模拟：0Ω-2KΩ 9.试灯+数显电压：仅测3V-36V 10.无损接线盒整箱重量：800g 11.无损接线盒外形尺寸（L×W×H）：354×300×100（mm） |
| 6 | 汽车转向悬架与制动安全系统技术1+X仿真教学软件 | 一. 整体设计要求 1.软件需按照汽车“1+X”职业技能等级考核1.2.3汽车转向悬架与制动安全系统技术-初级证书考核流程进行设计开发； 2.软件采用轿车为开发模型； 3.场景提供的各种模型需按照1:1进行建模，更贴近实际； 4.软件采用C/S架构，可流畅进行3D虚拟交互操作，如：放大、缩小、上下左右平移、360°旋转； 5.软件根据汽车“1+X”职业技能等级考核1.2.3汽车转向悬架与制动安全系统技术-初级证书考核要求，模块需要包括：前期准备、拆装固定式制动卡钳、拆装制动片、清洁测量制动片、测量制动盘厚度、测量制动盘表面跳动量、清洁润滑分泵导向销、完工操作、综合实训9个模块，通过任意模块进入场景中可根据操作提示进行对应模块的流程操作；（需提供截图佐证） 二. 功能设计要求 6.为提高软件的可操作性，软件需具备快速定位：工具车、零件车、制动器； 7.根据汽车“1+X”职业技能等级考核1.2.3汽车转向悬架与制动安全系统技术-初级证书考核要求，可以在软件记录单中记录品牌、整车型号、车辆识别码、制动盘厚度标准值、制动片厚度标准值、制动盘最大允许横向跳动量、制动盘外观目视检查状态等，记录单中相关数据的记录，支持：勾选、下拉选择、文字输入等； 8.软件中可以同时选择两个工具使用，先选择扳手固定制动钳导销，再选择组合工具拆卸制动钳导销螺栓； 9.学生登录软件，通过选择清洁润滑分泵导向销模块，进入场景，根据操作提示能够完成完整的模块操作，操作内容需要包括：分泵导向销的拆卸、分泵导向销的清洁、分泵导向销的润滑、分泵导向销的安装、分泵导向销的检查； 10.学生登录软件后，选择综合实训模块，进入场景，通过模块跳转功能，直接跳转至拆卸分泵导向销，演示拆卸分泵导向销的过程； 11.学生登录软件后，选择综合实训模块，进入场景，通过模块跳转功能，直接跳转至润滑分泵导向销，演示选择润滑油润滑分泵导向销，通过点击操作提示上“润滑油”，可快速选择润滑油，对分泵导向销进行润滑，同时能够展示出润滑的效果及润滑的过程，直接通过模型展示； 12.功能提示：提供全方位的文字提示、语音提示、错误提示等； 13.软件具有文字提示操作功能，操作提示需逐条显示，每一步操作提示都有对应的最佳视角，操作提示中重要的内容需要以红色的字体显示； 14.软件中含有百分表的使用，可以对百分表进行手动的组装、检查、清洁； 15.软件根据汽车“1+X”职业技能等级考核1.2.3汽车转向悬架与制动安全系统技术-初级证书考核要求，为便于课堂碎片化教学演示，软件具有快速跳转功能，选择前期准备进入场景，需按以下模块依次快速跳转：①资料查询②场地物品检查③检查车辆举升位置④人物安全⑤灭火器检查，模块对应的操作提示及场景车辆状态需同步切换。跳转结束后，需能够按照当前的操作提示完成灭火器检查，每一步的操作都需要有对应的最佳视角； 16.软件根据汽车“1+X”职业技能等级考核1.2.3汽车转向悬架与制动安全系统技术-初级证书考核要求，为便于课堂碎片化教学演示，软件具有快速跳转功能，选择测量制动盘表面跳动量进入场景，需按以下模块依次快速跳转：①清洁制动盘表面②组装磁性表座③分解磁性表座和百分表④清洁安装和测量位置⑤测量制动盘表面跳动量，模块对应的操作提示及场景车辆状态需同步切换。跳转结束后，需能够按照当前的操作提示完成制动盘表面跳动量测量，每一步的操作都需要有对应的最佳视角；（需提供截图佐证） 17.软件根据汽车“1+X”职业技能等级考核1.2.3汽车转向悬架与制动安全系统技术-初级证书考核要求，为便于课堂碎片化教学演示，软件具有快速跳转功能，选择综合实训进入场景，需按以下模块依次快速跳转：①安装制动钳下导销螺栓②拆卸分泵导向销③清洁制动盘④拆卸制动片⑤安装分泵导向销⑥清洁外径千分尺⑦测量制动盘厚度，模块对应的操作提示及场景车辆状态需同步切换。跳转结束后，需能够按照当前的操作提示完成制动盘厚度测量，每一步的操作都需要有对应的最佳视角； 18.软件具有磁性表座组装的功能，可以对磁性表座进行一步一步的组装操作（组装时对应的模型需要有高亮显示），将组装好的百分表和磁性表座安装到减震器上对制动盘表面跳动量进行测量，测量过程中可以手动的对百分表进行调零操作； 19.钢直尺的使用，直接从工具箱中选择钢直尺，放置到制动摩擦片上（放置的位置需要高亮显示），同时弹出界面，在界面中可以进行放大和缩小操作，清晰的读取到摩擦片的厚度； 20.千分尺的使用，可以对千分尺进行清洁、校零、测量制动盘的厚度、清洁复位； 21.软件含有评分功能，评分设置严格按照汽车“1+X”职业技能等级考核1.2.3汽车转向悬架与制动安全系统技术-初级证书考核要求，实训操作结束之后，学生可以通过记录中心查看本次实训的成绩情况； 22.软件中需要含有原厂的维修资料供学生查阅； 23.软件中含有扭力扳手复位功能，扭力扳手复位后才可以对扭力扳手进行清洁归还； 24.为培养学生维修资料查询能力，在记录单中填写相关测量数据的标准值时，需要打开维修手册查阅，填写数值时需要自动识别填写相关数据时所处的页码并进行正确和错误判断；记录单按照汽车“1+X”职业技能等级考核1.2.3汽车转向悬架与制动安全系统技术-初级证书考核要求设置填写；（需提供截图佐证） 25.软件根据汽车“1+X”职业技能等级考核1.2.3汽车转向悬架与制动安全系统技术-初级证书考核要求，实训场景中可以对灭火器的压力、灭火器的日期、灭火器的插销状态进行检查，设置灭火器插销滑落，需要展示滑落状态，检查之后需要能够进行修复； 26.软件根据汽车“1+X”职业技能等级考核1.2.3汽车转向悬架与制动安全系统技术-初级证书考核要求，具有跳转功能，综合实训模块中至少需要包括人物安全、灭火器检查、记录车辆信息、拆卸制动钳下导销螺栓、拆卸制动片、测量外侧制动片、检查制动盘、清洁外径千分尺、测量制动盘厚度、清洁外径千分尺盒、组装百分表、测量制动盘表面跳动量等模块跳转等模块至少35个； 27.软件跳转功能需要展示，从综合实训模块进入，通过模块跳转直接跳转至最后一个模块完工操作，再跳转至组装百分表，根据操作提示快速从工具箱中选择百分表盒，然后进行完整的百分表组装过程； 28.软件根据汽车“1+X”职业技能等级考核1.2.3汽车转向悬架与制动安全系统技术-初级证书考核要求，具有部件查看功能，查看内容需要包括制动片、制动片固定弹簧、制动盘等，查看时需要呈现出部件的功能说明； 29.软件根据汽车“1+X”职业技能等级考核1.2.3汽车转向悬架与制动安全系统技术-初级证书考核要求，具有自动拆装功能，可以对拆卸制动钳下导销螺栓和安装制动钳下导销螺栓进行自动拆装操作； 30.软件根据汽车“1+X”职业技能等级考核1.2.3汽车转向悬架与制动安全系统技术-初级证书考核要求，具有高亮显示的功能，根据操作提示提示操作的部件，需要操作的部件就需要有高亮显示，高亮的部件需要包括：内侧制动片、外侧制动片、车轮螺母、制动片测量位置等； 31.软件根据汽车“1+X”职业技能等级考核1.2.3汽车转向悬架与制动安全系统技术-初级证书考核要求，具有通过点击操作提示上面的工具名称，快速选择对应的工具至工具栏中进行组合使用，如：安装制动钳下导销螺栓，通过点击操作提示中的18mm两用扳手、中棘轮扳手、10mm中六角套筒至工具栏中进行组合使用； |

# 九、茶艺实训室

| 序号 | 产品名称 | 规格尺寸 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吧台开水器 |  | 常规品 | 台 | 1 |  |
| 2 | 刀具砧板消毒柜 |  | 功率：2.2kw*2，电压：220V，温度范围20~125度，容积：720L，控制方式：机械式。采用优质不锈钢201板材。保温层使用环戊烷发泡剂，整体拉伸内底，清洁无死角，双温传感器，使用放心，360°热风循环，杀菌无死角。能有效的消除了臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角，对金黄色葡萄球体、大肠杆菌、脊髓灰质炎等多种较难杀灭的细菌病毒，干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部检测要求，佩带定时和定温功能,可随时调整时间和温度。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 一体式制冰机 | 650*690*869 | 常规品 | 台 | 1 |  |
| 4 | 调酒柜 | 1200*800*800 | 定制 | 台 | 1 |  |
| 5 | 吧台搅拌机 |  | 常规品 | 台 | 1 |  |
| 6 | 静音搅拌机 |  | 常规品 | 台 | 1 |  |
| 7 | 吧台榨汁机 |  | 常规品 | 台 | 1 |  |
| 8 | 榨橙汁机 |  | 常规品 | 台 | 1 |  |
| 9 | 咖啡机 |  | 常规品 | 台 | 1 |  |
| 10 | 中式茶桌 | 1800*800*800 | 材质胡桃木 | 台 | 10 |  |
| 11 | 中式茶椅 |  | 材质胡桃木 | 台 | 40 |  |
| 12 | 中式屏风 |  | 材质胡桃木 | 台 | 4 |  |
| 13 | 中式博古架 |  | 材质胡桃木 | 组 | 4 |  |
| 14 | 茶具 |  | 陶瓷，紫砂各10套 | 套 | 20 |  |
| 15 | 烧水壶 |  | 带茶具加热功能 | 套 | 10 |  |
| 16 | 功夫茶茶叶 |  | 各种功夫茶 | 盒 | 20 |  |
| 17 | 环境装饰 |  | 营造功夫茶室氛围，吧台，吊顶，墙面装饰，柜子定制。 | 间 | 1 |  |

注：本项目参数不允许负偏离。

第四部分 合同一般条款（参考格式）

1.适用范围

本合同条款适用于本次公开招标活动。

2.技术规范

提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件及其投标文件的规格相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

供货方应保护采购单位在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控，供货方与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4.交货方式

现场交货：供货方负责办理运输、安装和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由供货方承担，所有货物运抵现场并验收合格的日期为交货日期。

5.保险

由供货方办理货物运抵现场这一段的保险，以人民币按照批次采购金额的100%办理“所有保险”，保险范围包括供货方承诺装运的货物。

6.付款方式

安装验收合格后，按合同约定方式，到采购单位办理付款手续。

7.技术资料

完整的技术资料应包装好随同货物一起验收。

8.质量保证

(1)供货方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。供货方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，供货方应对由于设计，工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

(2)根据采购单位按检验标准自己检验结果或当地质检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购单位应尽快以书面形式通知供货方，提出索赔或退还。

(3)供货方应保证货物合法、严禁走私品。

(4)供货方在收到维修通知后，10天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果在收到维修通知后10天内没有弥补缺陷，采购单位可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供货方承担。

(5)除合同特殊规定外，合同项目的货物质量保证期为自货物通过最终验收起三年。

9.检验

(1)货物运抵现场安装后，采购单位将对货物的质量、规格、数量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的缺陷规格或数量或两者都与合同不符，采购单位有权在货物运抵现场后10天内，根据采购单位按检验结果或当地质检部门出具的检验证书向供货方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

(2)如果货物的质量和规格与合同不符，或在第八条规定的质量保证期内证实货物有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，采购单位将有权向供货方提出索赔。

10.索赔

(1)除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，采购单位有权根据采购单位按检验标准自己检验的结果或当地质检部门出具的质检证书向供货方提出索赔。

(2)在根据合同第八条和第九条规定的检验期和质量保证期内，如果供货方对采购单位提出的索赔和差异有责任，供货方应按照采购单位同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。

A、供货方同意退货，并按合同规定的同种货物退款还给采购单位，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

B、根据货物低劣程度、损坏程度以及所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

C、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或和修补缺陷部分，供货方应承担一切费用和风险，并负担采购单位所发生的一切直接费用。同时，供货方应按合同第九条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

D、如果在采购单位发生索赔通知后10天内，供货方未作答复，上述索赔应视为已被供货方接受，如供货方未能在采购单位提出索赔通知后10天内或采购单位同意的更长时间内，按照本合同第九条规定的任何一种方法解决索赔事宜，如果这些金额不足以补偿索赔金额，采购单位有权向供货方提出不足部分补偿。

11.延期交货

(1)供货方应按照采购单位规定的时间交货和提供服务。

(2)在履行合同过程中，如果供货方遇到不能按时交货和提供服务的情况应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知采购单位。采购单位在收到供货方通知后，应进行分析，如同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。但如果采购单位没有书面同意，则应视为违约。

(3)如供货方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：加收违约损失或终止合同。

12.违约赔偿

除合同11条规定外，如果供货方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购单位可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一天，按迟交货物或未提供货物（服务）合同总价的1%计收，但违约赔偿费的最高限额为迟交货物或没有提供货物（服务）的合同价5%。最迟不能超过一周，如果供货方在迟到最高限额后不能交货，采购单位可考虑终止合同。

13.不可抗力

(1)如果双方中任何一方由于严重火灾、水灾、风暴和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，至使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

(2)受事故影响的一方在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传等书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用书面形式通知另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商的方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.按照规定缴费

根据国家现行税法对与本合同有关的一切税费均由供货方负担。

15.履约保证金

供货方收到中标通知书后，应在签订合同前，向采购单位提供履约保证金。如果供货方未能履行合同规定的任何义务，采购单位有权从履约保证金中得到补偿。

16.争议

（1）买卖双方应本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的争议和违约行为进行及时的协商解决,如不能协商解决的，必须在采购单位所在地，通过法律诉讼解决。

（2）法律诉讼费由败诉方承担。

17.违约终止合同

(1)采购单位在供货方违约的情况下，如果供货方未能在合同规定的期限或采购单位同意延长的期限内提供全部或部分货物；或如果供货方未能履行合同规定的其它义务，供货方在收到采购单位发出的违约通知后20天内，或经采购单位书面认可延长的时间内未能纠正其过失，采购单位可向供货方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响采购单位向供货方提出的索赔。

(2)在采购单位根据上述17．1条规定，终止了全部或部分合同，采购单位可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供货方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且供货方还应继续执行合同中未终止的部分。

18.合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由供货方和采购单位签署书面的合同修改书。

19.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传、传真、电报的形式发送，另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

20.计量单位

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

21.合同生效及其它

（1）合同应在双方签字盖章后开始生效。

（2）本合同一式四份，以中文书写，供货方、采购单位各两份。

（3）具体合同文本以新疆维吾尔自治区工商行政管理局发售的《工业品买卖合同》为准。

（4）如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

- 投标文件格式

1. 投标文件文件封面格式：

正本/或副本

×××（投标人名称）

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人签字或签章：

年  月  日

2. 投 标 函

致：新疆豪诚项目管理咨询有限公司

根据贵方招标文件的要求，正式授权下述签字人 (姓名) 代表投标人 （投标人名称） ，提交下述文件。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方已仔细研究了______________(项目名称) 的招标文件的全部内容，愿意以人民币(大写)      元（小写         元）的投标总报价，交货期为      ，质量目标达到          。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。（包括修改文件，如有）

3.我方承诺投标文件中的所有内容对我方具有约束力。如我方出现下列行为之一者，同意无条件没收我方的投标保证金。

1）在投标有效期内撤回投标文件；

2）在投标过程中弄虚作假、提供虚假材料的；

3）如果中标不按时缴纳履约金或不与采购人签订合同的；

4）有其他严重扰乱招投标程序的。

4.如我方中标，我方承诺：

1）收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。

2）按照招标文件规定交纳履约保证金。

3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目及货物。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.____________________________（投标人认为需要的其他补充说明）。

投标人：                            （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签全名）

电话：

传真：

日期：

3．弃 标 函（弃标人填写）

新疆豪诚项目管理咨询有限公司：

兹有                                                       （公司名称）因                                                 （弃标原因）无法前来参加                                           （项目名称、项目编号）招标项目，故放弃此项目投标。由此带来的不便，敬请谅解！

弃标单位：

法人或授权代理人（签字或盖章）：

年     月     日

4.法定代表人资格证明文件

我是 投标单位全称                的法定代表人。参加新疆豪诚项目管理咨询有限公司组织的     招标项目名称、招标编号         ，负责签署本次投标文件、并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同以及处理与本次招标项目有关的一切事务。

特此证明。

投标单位全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；

- 如法定代表人不参加本次投标，应签署《授权委托书》。

法定代表人身份证复印件粘贴处

5．授权委托书

我   姓名   是        投标单位名称       的法定代表人，现授权       单位全称       的    姓名    为我公司全权代理人，以我单位名誉参加新疆豪诚项目管理咨询有限公司组织的     招标项目名称、招标编号         的投标活动。代理人可全权代表我负责签署本次投标文件，并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同。其全权代理人在处理与本次招标项目有关的一切事务，我均予以承认。

全权代理人无转委托权。

特此声明。

法定代表人：  （签字）

投标单位全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

说明：应附法定代表人和全权代理人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件粘贴处 |  | 全权代理人身份证复印件粘贴处 |
| --- | --- | --- |

6．投标人资格声明函

一、供应商概况：

1、注册地址：

2、成立日期：

3、注册资金：

4、单位性质：

5、开户银行的名称和地址：

6、资信等级评定情况：

7、隶属关系：

8、服务体系设置情况简介：

9、目前生产（销售）的主要产品简介：

10、年生产（销售）能力

11、职工（雇员）人数：

其中：（1）高级技术人员人数：

（2）中级技术人员人数：

二、财务状况统计表

| 项目年份 | 年度 | 年度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总 资 产（元） |  |  |  |
| 流动资产（元） |  |  |  |
| 固定资产净值（元） |  |  |  |
| 总负债（元） |  |  |  |
| 短期借款（元） |  |  |  |
| 销售收入（元） |  |  |  |
| 利润总额（元） |  |  |  |

三、提供近三年(经年度审计的财务报告)或财务报表（资产负债表、损益表）就我方全部所知，兹保证上述声明是真实、准确的。若有不实，我单位愿意承担由此而产生的一切经济责任和法律责任。

- 投标人认为需要声明的其他情况

## 7.技术规格偏离表

## 项目名称：

| 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：_____________________

年　　月　　日

8.投标人近三年有无违法、违规记录承诺书

（投标人自行填写）

内容应包括：说明现在有无正在诉讼的案件和有无不良记录以及是否依法缴纳税收和社会保障资金。

（有无必须说明，否则作为废标）

法定代表人： （签字）

或

全权代理人： （签字）

投标单位全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

- 9.开标一览表（格式）

投标编号：XXXXXXXXXXXX

| 序号 | 项目名称 | 投标价（元） | 交货日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年  月  日

10 .投标报价明细表

（参考格式）

投标编号：XXXXXXXXXX

| 序号 | 名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终报价 |  | 金额（大写） 元 |  |  |  |  |  |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年  月  日

- 11.投标产品质量承诺书

投标产品(设备)的全称       同时应编写品牌、型号     ：

投标人应按所投产品（设备、软件）质量状况实事求是地填写，但不限以下内容：

1、产品（设备）出厂前是否执行检验检测；

2、产品（设备）质量保证期（三包）期限（年、月），执行规范和内容；

3、产品（设备）质量缺陷、瑕疵补救方案和处理方式、方法（如果实行召回制度的产品必须说明）；

4、投标产品（设备）达不到无故障时间和使用（寿命）年限应承担的责任；

5、设备（软件）集成、安装、调试质量保证措施；

6、投标人对投标产品（设备）承诺的其它事项。

（投标人可根据所投内容自行填写）

法定代表人： （签字）

或

全权代理人： （签字）

签署日期：    年    月   日

12.投标人技术支持和售后服务承诺

（投标人自行填写）

主要内容应包括（不仅限于下列内容）：

1、投标人应当分别列明投标货物免费质量保证期限___年，在免费质量保证期（包修、包换、包退）内能够提供的技术支持办法和服务方式、服务内容以及维护维修的解决方式（上门维修、报修、送修等），如果招标人需要增加投标货物免费质量保证期，其续保价格         元。

2、投标人应分别列明免费质量保证期外的服务年限_____年；维护维修的电话、联系人、响应服务时间、到达现场时间以及维护维修完成时限（天）。

3、投标人应列明在货物免费质量保证期外技术支持和相关服务收费标准；零 (部)备件取得方式及取费标准。

4、投标人应列明生产厂家现在实行的售后服务和技术支持的方式、方法、内容，以及在新疆地区设置的售后服务网点、地址、联系电话等。

5、投标人应分别列明投标物品的装箱清单及物品；以及产品开箱不合格处理方法。

6、投标人应列明违反售后服务承诺的赔偿责任。

7、投标人应列明产品的质量或服务投诉电话（公司/厂方）。

8、制造商具有在新疆注册分公司或办事处机构并设有维修中心和配件库（提供注册的分公司或办事处登记备案证书）。

9.有专职售后工程师，并提供工程师社保证明，客户服务响应为：2小时内，24小时内到达；随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。

10.整机包含探头厂家质保≥三年，终身免费保养、升级软件。

法定代表人： （签字）

或全权代理人： （签字）

签署日期：    年   月   日

13．近 三 年 业 绩 一 览 表

| 序号 | 使用单位全称 | 合同金额 | 完成时间 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

备注：1、投标人应填写与招标项目相一致的销售业绩，填写与本项目不一致或相类似的业绩无效。所有业绩应提供《买卖合同》或中标通知书复印件并附在此业绩表之后。

2、此表如填写不下，可另附页。

法定代表人： （签字）

或

全权代理人： （签字）

签署日期：   年    月     日

14．财务审计报告（或财务报表）

15.投标人认为需补充的其它资料或说明

- 16.反商业贿赂承诺书

致：新疆豪诚项目管理咨询有限公司

为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在政府采购活动中郑重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。

三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他投标人保持公平的竞争关系。

五、不与采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成采购合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标单位全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

- 技术文件

- （格式自拟）