招标项目技术规格

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大棚棉被 | 3米×10米，7层防雨保湿被、被面为一层白色无纺布（抗紫外线、抗老化）、一层珍珠棉、二层花毡、一层气流棉保湿棉、一层毛毡、底层白色无纺布，上下两拍眼为死扣，线距15㎝，由轮胎线全衔缝合，粘带2条带宽5㎝，扣眼上下两排、每排5个，上、下边裁剪处缝合，每条被重不低于75公斤（上下无纺布每平米不低于250g） | 条 | 6200 |  |  | 带安装 |
| 2 | 棚膜 | 12丝po膜,透光率95%以上、持续消雾、防流滴、防静电、不粘尘、耐老化、抗拉扯 | 吨 | 36.03 |  |  | 带安装 |
| 3 | 卷帘机 | 大5轴H250分体式铸造外壳，45#钢制齿轮、轴，质量不小于50kg（含法兰） | 套 | 130 |  |  |  |
| 4 | 压膜线 | 扁线双丝，拉力不小于500N | 吨 | 9.3 |  |  | 带安装 |
| 5 | 6米黑钢管 | 国标，壁厚3㎜，外径60㎜，材质：Q235，强度375-460mpa | 根 | 3000 |  |  |  |
| 6 | 12#铁丝 | 国标，直径2.6mm，Q195材质低碳钢 | 吨 | 12.5 |  |  |  |
| 7 | 10#铁丝 | 国标，直径3.25mm，Q195材质低碳钢 | 吨 | 9 |  |  |  |
| 8 | 竹竿 | 长度不小于 3 米,直径不小于25mm | 根 | 850 |  |  |  |
| 9 | 电缆线 | 国标100米长（纯铜3芯2.5平方） 绝缘厚度不小于0.6mm，导体电阻不高于10Ω/km | 卷 | 300 |  |  |  |
| 10 | 电机 | 国标（铜芯）380V,50HZ，额定功率不小于1.5kw,转速不小于3000R/min（含皮带） | 套 | 450 |  |  |  |
| 11 | 空气开关 | 国标额定电流32A，额定电压380v50hz | 个 | 535 |  |  |  |
| 12 | 倒顺开关 | 国标额定电流32A，额定电压380v50hz | 个 | 650 |  |  |  |
| 13 | 焊条 | 国标 | 件 | 200 |  |  |  |