采购人需求

### 一、采购项目名称：县城园林绿化市场化运作购买服务项目

二、采购总预算：1550万元

### 三、采购内容：养护管理的绿化面积共计162.6万平方米，其中涉及到乔木、灌木、草坪的养护，由企业对县城绿化进行统一管理，对现有绿化进行整理管护，有效提高县城绿化的养护质量。道路绿化美观整齐、公园绿化色叶分明，利用良好的养护在整体上提高县城景观的美观性。

四、服务要求：

（一）养护分为三个等级

一级养护：

绿化养护技术措施完善，管理得当，植物配置科学合理。

浇水：按园林绿化养护标准，所有的绿地全年浇水次数不得少于31次（具体浇水时间根据植物状态而定）；

施肥：一级养护绿地一年施肥5次，每平方米绿地施肥量不少于50克，含活力素2次；

修剪：养护绿地一年修剪8次，修剪必须按修剪标准，保证树木树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死枝；主侧枝分布匀称，数量适宜，修剪科学合理；内瞠不乱， 通风透光。花灌木开花及时，株形丰满，花后修剪及时合理。 绿篱、色块等修剪及时，枝叶茂密，整齐一致，整型树木造型雅观。草坪修剪高度控制在 3cm～8cm 范围内，一次修剪高度原则上不大于草高的 1/3。无杂草，无裸露地，无成片枯黄；

病虫害防治：病虫害控制及时，养护绿地一年喷药至少8次，园林树木有蛀干害虫危害的株数不得超过1%；平均被害株数不得超过3％。叶上无虫粪，被虫咬的叶片每株不得超过5%。叶上无虫粪，被虫咬的叶片每株不得超过5%。枝干病害虫病株率不能超过 5%。枝梢害虫发生时，枝梢被害率不能超过 10%；

松土除草、清理残花落叶及绿化垃圾：绿地要及时松土除草，整洁，无杂物、绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、扶正支柱、绿地内水面杂物应日产日清，做到保洁及时。清理残花落叶及绿化垃圾。

补栽或补植：对损坏严重的草坪、枯死的树木要及时补栽或补植，并提高成活率。行道树无缺株， 绿地内无死树；落叶树新梢生长健壮， 叶片大小、 颜色正常， 无黄叶、 焦叶、 卷叶。

绿地完整：无堆物、堆料、搭棚，树干上无钉拴刻画等现象。距树干 2m 范围内无堆物、堆料、圈栏或搭棚设摊等影响树木生长和养护管理的现象。

栏杆、撑架和护网、园路、桌椅、园灯、绿化井盖和牌示等园林设施完整、安全，维护及时。

二级养护：

绿化养护技术措施完善，管理得当，植物配置科学合理。

施肥：养护绿地一年施肥4次，每平方米绿地施肥量不少于50克，含活力素2次；

修剪：二级养护绿地一年修剪6次，修剪必须按修剪标准，保证树木树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死枝；主侧枝分布匀称，数量适宜，修剪科学合理；内瞠不乱，通风透光。花灌木开花及时，株形丰满，花后修剪及时合理。绿篱、色块枝叶正常，整齐一致。行道树无缺株， 绿地内无死树；草坪及地被植物整齐一致，覆盖率 90%以上， 草坪修剪高度控制在10cm 范围内，一次修剪高度原则上不大于草高的 1/3。除缀花草坪外草坪内杂草率不得超过10%，无大面积裸露地，无成片枯黄。

病虫害防治：养护绿地一年喷药至少7次，园林树木有蛀干害虫危害的株数不得超过2%；平均被害株数不得超过5％。叶上无虫粪，被虫咬的叶片每株不得超过5%。枝干病害虫病株率不能超过 5%。枝梢害虫发生时，枝梢被害率不能超过 10%～15%或叶片上的有虫率不能超过 10%～15%；

松土除草、清理残花落叶及绿化垃圾：绿地整洁卫生，基本无杂草，基本无杂藤攀援植物，无污物杂物、无积水； 对绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等），绿地内水面杂物日产日清，做到巡视保洁；

补栽或补植：对损坏严重的草坪、枯死的树木要及时补栽或补植，并提高成活率。行道树无缺株，绿地内无死树；落叶树新梢生长健壮，叶片大小、颜色正常，无黄叶、焦叶、 卷叶；

绿地完整：无堆物、堆料、搭棚，树干上无钉拴刻画等现象。距树干2m 范围内无堆物、堆料、圈栏或搭棚设摊等影响树木生长和养护管理的现象；

栏杆、支撑架和护网、园路、桌椅、园灯、绿化井盖和牌示等园林设施完整、安全，维护及时。

三级养护：

施肥：三级养护绿地一年施肥2次，每平方米绿地施肥量不少于50克，含活力素1次；

修剪：养护绿地一年修剪5次，修剪必须按修剪标准，保证树木树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死枝；主侧枝分布匀称，数量适宜，修剪科学合理；内瞠不乱， 通风透光。花灌木开花及时，株形丰满，花后修剪及时合理。绿篱、色块枝叶正常，整齐一致。行道树无缺株，绿地内无死树；草坪及地被植物整齐一致，覆盖率 90%以上，草坪修剪高度控制在 10cm 范围内，一次修剪高度原则上不大于草高的 1/3。除缀花草坪外草坪内杂草率不得超过 10%，无大面积裸露地，无成片枯黄。

病虫害防治：养护绿地一年喷药至少5次。园林树木有蛀干害虫危害的株数不得超过5%；叶上无虫粪，被虫咬的叶片每株不得超过10%。叶片受损率每株不得超过 15%。 叶部病害感病株率不能超过 10%；

松土除草、清理残花落叶及绿化垃圾：绿地要定期松土除草，整洁，无杂物、绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、扶正支柱、绿地内水面杂物尽快清理，做到保洁及时。清理残花落叶及绿化垃圾。

补栽或补植：对损坏严重的草坪、枯死的树木要及时补栽或补植，并提高成活率。行道树无缺株，绿地内无死树；落叶树新梢生长健壮，叶片大小、颜色正常，无黄叶、焦叶、 卷叶；

绿地设施的维护：无堆物、堆料、搭棚，树干上无钉拴刻画等现象。距树干 2m 范围内无堆物、堆料、圈栏或搭棚设摊等影响树木生长和养护管理的现象。栏杆、撑架和护网、园路、供水管线、喷灌设施、桌椅、园灯、绿化井盖和指示牌等园林设施完整、安全，维护及时。

2、养护要求规格：

1.乔木：生长健壮，树冠完整美观，主、侧枝分布匀称，疏密得当，内膛无乱枝，通风透光，叶片大小、颜色正常；层性乔木应保持明显的顶端生长优势，层次明显，树枝完整，枝叶茂盛。树干修剪面平滑，无撕裂面，根部无侧芽萌蘖，树干上的不定芽应及时抹除；无徒长枝、病虫枝、过密枝、碰线枝、伤损枝以及枯枝和非自然的黄叶烂头。死树应及时挖除补植。无主干（断桩）或主干不完整的树木应及时更换补植。补植的树木应选用原来的树种，规格也应相近似。

2.灌木：生长势好，株形丰满，枝条疏离得当，通风透光，无枯枝、残花，保持良好的观赏效果。花灌木适时开花，在花芽分化前进行修剪，避免把花芽剪掉，花谢后及时修剪残花残枝。造型植物的形状轮廓清晰，枝叶疏密得当，透光，枝叶覆盖均匀，不露枝杆。

3.绿篱：轮廓清晰，边缘整齐自然，线条清晰流畅，平整、无空缺、无断层、下部不光秃，不露枝杆，新抽条不超过篱面6cm；叶片、枝条大小分布均匀。

4.地被植物：植物生长良好，无老化现象，无枯枝残花残叶，无缺株断行，覆盖率达100%，色块分明，线条清晰流畅；及时修剪，高度一致，无凹凸感。

5.宿根花卉：宿根花卉萌芽前应剪除上年残留枯枝、枯叶，花谢后应及时去除残花、残枝和枯叶，并加强肥水管理。

6.藤本植物：根据不同植物的攀援特点，及时采取相应的牵引、设置网架等技术措施，修剪得当，能在正常的季节开花，枝条上无积叶，覆盖率不低于90%。

7.花坛：植株生长健壮，花繁叶茂，无枯枝残花，色彩艳丽，整洁美观，图案清晰。花期整齐，始花期方可上花坛种植，株行距适宜，不露底土，无缺株倒伏。

8.草坪：草坪生长茂盛，叶色正常，无空秃，无明显杂草。生长期不枯黄，适时修剪，确保草坪高度一致，边缘整齐。无坑洼积水、无砖石瓦砾、无杂物。

9.植物成活率：绿地内植物无死株，树木成活率98%以上，树木保存率100%。若有死株要及时清理，并及时补植原来的品种且规格也应相近似。

10.水肥管理标准：土壤应保持疏松，无积水，不板结，根据植物生长特性和土壤肥力情况，合理施肥，根据当地气候特点，土壤保水、植物需水、根系吸水等情况适时适量进行浇水。

11.病虫害防治标准：提倡以防为主，综合防治，病虫害控制在不影响观赏效果的危害程度之内，基本无危害迹象。

12、树木涂白：树木每年10月中旬开始，对树干涂白 一 次。 涂白从树干基部向上涂 1. 2m～1. 5m；同一路段、区域的涂白高度应保持一致，达到整齐美观的效果；

13、绿地设施的维护：无堆物、堆料、搭棚，树干上无钉拴刻画等现象。距树干 2m 范围内无堆物、堆料、圈栏或搭棚设摊等影响树木生长和养护管理的现象。栏杆、撑架和护网、园路、供水管线、喷灌设施、桌椅、园灯、绿化井盖和指示牌等园林设施完整、安全，维护及时。

（二）养护达到的标准

1、一级养护达到的标准

以一级养护标准作为养护依据并严格执行。保证绿化物资充足；绿化养护技术措施比较完善，管理基本得当，植物配置合理，基本达到黄土不露天。园林植物生长正常。新建绿地各种植物3年内达到正常形态；园林树木树冠基本完整，生长旺盛，树形自然。主侧枝分布均称、数量适宜、修剪合理，内膛不乱，通风透光。花灌木开花及时、正常，花后修剪及时。绿篱、色块枝叶正常，整齐一致。行道树无缺株，绿地内无死树。花灌木开花及时，生长均匀，冠面无破损，整洁；落叶树新梢生长正常，叶片大小、颜色正常，在一般条件下，黄叶、焦叶、卷叶和带虫尿、虫网的叶片不得超过5%，正常叶片保存率在90%以上。针叶树针叶宿存2年以上，结果枝条不超过20%；花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，适时开花，无残缺；草坪及地被植物整齐一致，覆盖率95%以上，除缀花草坪外草坪内杂草率不得超过2%。草坪绿色期：冷季型草不得少于270天，暖季型草不得少于180天。修剪及时，高度适宜，无明显色差，无杂物、污染物，无病虫害；地被：草花地被生长正常，密度高度适宜，基本无缺株，无杂草；病虫害控制及时，园林树木有蛀干害虫危害的株数不得超过1%；园林树木的主干、主枝上平均每100cm2介壳虫的活虫数不得超过2头，较细枝条上平均每30cm不得超过5头，且平均被害株数不得超过3％。叶上无虫粪，被虫咬的叶片每株不得超过5%；垂直绿化应根据不同植物的攀缘特点，采取相应的牵引、设置网架等技术措施，视攀缘植物生长习性，覆盖率不得低于80%，开花的攀缘植物能适时开花；绿地整洁，无杂物、无白色污染（树挂），绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物应日产日清，做到保洁及时；绿地设施的维护：供水管线、喷灌设施、指示牌、栏杆、桌椅、路灯、井盖和牌示等园林设施完整、安全，基本做到维护及时；水体保持水面清洁，无漂浮物，水位正常，池壁无锈迹，无池内洗菜、刷车现象；绿地完整，无堆物、堆料、搭棚，树干上无钉拴刻画等现象。行道树下距树干2m范围内无堆物、堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木生长和养护管理的现象；一日两清，全日保洁。及时处理工作中产生的垃圾。工作时间车辆、工具摆放整齐。

2、二级养护达到的标准

以二级养护标准作为养护依据并严格执行。保证绿化物资充分；达到植物配置基本合理。乔灌花草齐全。绿化较充分，基本无裸露土地；园林绿化树木生长正常，生长达到该树种该规格的平均生长量。树冠基本完整，内膛不乱，通风透光，修剪及时，无死树和明显枯枝死杈；在正常条件下，无明显黄叶、焦叶、卷叶、落叶；被啃咬的叶片最严重的每株在10%以下；有蛀干害虫的株数在2%以下；介壳虫为害较轻；树木缺株在4%以下；树木基本无钉栓、捆绑现象；绿篱生长造型正常，叶色正常，修剪及时，基本无死株和干死枝，有虫株率在10%以下；草坪覆盖率达到90%以上，修剪及时，叶色正常，无明显杂草；宿根花卉管理基本及时，花期正常，缺株率在5%以下；绿地整洁，无杂树，无堆物堆料、搭棚、侵占等现象；设施基本完好，无明显人为损坏，对违法行为能及时发现和处理；绿化生产垃圾能及时清运。

3、三级养护达到的标准

以三级养护标准作为养护依据并严格执行。保证绿化物资基本充分，植物配置一般，裸露土地不明显。园林植物生长势基本正常。叶子基本正常；枝、干基本正常；行道树缺株在3％以下。 ；草坪覆盖率达90％以上；草坪内杂草控制在30％以内；生长和颜色正常；每年1次以上；行道树和绿地内无明显死树，树木修剪基本合理，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾 ；绿化生产垃圾主要地区和路段做到日产日清，其他地区能坚持在重大节日前突击清理绿地内的废弃物；栏杆、园路和井盖等园林设施比较完整，能进行维护和油饰。

（三）车辆设备配备的标准

洒水车2台,绿篱机30台，背负式打草机20台，推试打草机5台，管理车辆5台

- 人员配备的标准

- 项目经理一名、副经理一名、司机十人、日常养护人员一百五十人。

五、项目实施时间及地点：

- 时间：项目实施期为8个月。

地点：养护管理县城区162.6万平方米的绿化面积。

- 付款方式：绿化养护经费，按每季度考核情况进行拨付，考核合格的按时向中标的企业及时支付中标价的25%，考核不合格的，整改合格后进行拨付。

- 其他要求：为确保各投标人对我县城市绿化工作具体情况做到熟悉了解，精准报价，请各投标人于报名前至采购单位进行现场实地勘察，由采购单位出具证明后，到采购中心进行投标报名。

八、是否面向中小微企业实施优惠政策：本项目非专门面向中小企业采购。