喀什地区公共资源交易中心

喀什理工职业技术学院2025年学生公寓床柜及教学仪器设备

采购项目

公开招标文件

（项目编号：KSDQZFCG（GK）2025-65）

第一册

采 购 人：   喀什理工职业技术学院

联 系 人：       艾斯卡尔

联系电话：      13899165685

采购机构：喀什地区公共资源交易中心

联 系 人：     朱文财    刘锦秀

联系电话：      0998-3252724

目录

第1章投标人须知	3

一总则	3

1.采购人、采购代理机构及投标人	3

2.资金来源	4

3.投标费用	4

4.适用法律	4

二招标文件	5

5.招标文件构成	5

6.招标文件的澄清与修改	5

7.投标截止时间的顺延	5

三投标文件的编制	6

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	6

9.投标文件构成	6

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件	6

11.投标报价	7

12.投标保证金	7

13.投标有效期	9

14.投标文件的签署及规定	9

四、投标文件的递交	9

15.投标文件的密封和标记	9

16.投标截止	10

17.投标文件的接收、修改与撤回	10

五开标及评标	10

18.开标	11

19.资格审查及组建评标委员会	11

20.投标文件的符合性审查与澄清	13

21.投标偏离	14

22.投标无效	14

24.废标	16

25.保密原则	16

六确定中标	17

26.中标候选人的确定原则及标准	17

27.确定中标候选人和中标人	17

28.采购任务取消	18

29.中标通知书和招标结果通知书	18

30.签订合同	18

31.履约保证金	19

32.中标服务费	19

33.政府采购信用担保	19

34.廉洁自律规定	19

35.人员回避	19

36.质疑与接收	19

第2章投标文件格式	28

第3章投标邀请	47

第4章投标人须知资料表	49

第5章货物需求一览表及技术规格	56

第6章评标方法和标准	75

第7章政府采购合同	80

第1章投标人须知

一、总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

  - 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

  - 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7	投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。本项目不收取招标代理费。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二、招标文件

5.招标文件构成

5.1	招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

第1章  投标人须知

第2章  投标文件格式

第二册

第3章  投标邀请

第4章  投标人须知资料表

第5章  项目服务及建设需求

第6章  评标方法和标准

第三册

第7章  政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式告知所有潜在投标人，并对其具有约束力。

7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8.	投标范围及投标文件中标准、语言和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章服务需求中是否要求，投标人所投服务均应符合国家强制性标准。

8.4     投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.5     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子响应文件（供应商应完整地按招标文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件， 供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子响应文件。供应商的电子响应文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。若投标人未依照要求制作投标文件的，未提供响应资料的，则视为不响应招标文件编制投标文件的要求，为无效投标。

注:电子版响应文件内所有资格证明文件，供应商须逐页加盖电子签章.

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.2.1	设备主要技术指标的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	供应商在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明分项服务的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4	投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

11.5	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.投标保证金

12.1	投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件（盖章复印件）。

12.4	投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账；

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5    联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还（原账户返还）。若因投标人提交投标保证金而在开标当天未递交投标文件，可能造成退还迟缓，请及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1	投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和上传投标文件、投标报价一览表。

14.2	投标文件因字迹潦草、表达不清、上传的电子文档无法解密所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1    投标人应按照招标文件制作投标文件，投标文件在制作时要在每部分标明“第一部分资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。电子版投标文件必须通过新疆CA数字证书编制、上传至新疆政府采购网政采云平台。（为方便评审及进行资格审查，供应商应完整地按招标文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子响应文件。供应商的电子响应文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子响应文件）

15.2   所有电子投标文件封皮应：

注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称的字样。

15.3    如果投标人未按上述要求标记的，其投标文件将被拒绝接收。

15.4    电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

15.5    投标截止时间

投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

16.投标截止

16.1	投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1   在投标截止时间后上传投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2上传投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.3	在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.4	采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五、开标及评标

18.开标

18.1    采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2    投标人须按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定的时间内上传投标文件。开标过程由交易中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

18.3    投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。

采购代理机构在规定的时间对投标文件进行解密，时长为30分钟。

18.4    开标时，投标人应登录新疆政府采购网政采云平台开标大厅签到并在规定的解锁电子投标文件时间内解锁其电子投标文件。

18.5    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.6    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1    开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

19.2    按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

本项目评标委员会成员7名

19.3    评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

19.4    投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

19.4.1.  资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足3家的，不得评标。

本项目资格审查资料表应附在投标文件中：

- 独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件；

2.  法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件；

3.  近两年任意一年完整的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

4.  投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；

5.  投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；

6. 参与政府采购活动供应商在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图）；（以招标代理或招标人查询为准）

7.  提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

8.  缴纳投标保证金有效凭证；

9.  本项目专门面向中小微企业采购（第一包）：

10.  本项目不接受联合体投标。

注：“提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！

通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

19.5    采购人或采购代理机构将在投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.5.1  不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.5.2 查询及记录方式：投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

20.投标文件的符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

21.投标偏离

在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

- 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用招标方式：公开招标

评分方法：综合评分法。

本项目采用政采云线上电子招投标及评标。

23.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

25.3    公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.4    在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.5    在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.6    交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.7   采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到交易中心登记查询，逾期将不予受理。

六、确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

27.确定中标候选人和中标人

27.1    中标候选人的选取原则和数量见招标文件规定。

27.2    采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3    交易中心将在“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4    若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1  提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2  向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3  恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.4.4  属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.5  与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.6  采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5   有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1  不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2  不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3  不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4  不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.5.5  不同投标人的投标文件相互混装；

27.5.6  不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；

29.2	中标通知书是合同的组成部分；

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因（政采云平台发送短信方式）；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序（政采云平台发送短信方式）。

30.签订合同

30.1	中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

30.5  签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.履约保证金

31.1	中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

32.中标服务费

本项目由集采机构代理，无中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。质疑供应商应在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

36.4  质疑的提出：一次提出全部质疑（供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。）

36.5  本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6  供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7  对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8  对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9  提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

37.  提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

37.1  质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

37.2  质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

37.3  质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

37.4、质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

37.5  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

说明：供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

37.6、质疑的处理和答复

37.7  代理机构受理质疑后，将及时把质疑函发送给采购人核实。

37.8  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

38.   质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

38.1  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复。

38.2  采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍≥3家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

38.3 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

(三)  质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

39 投诉

质疑供应商对质疑答复不满意，或者代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于年月日就项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的%,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签定编号为的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年

月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

第2章投标文件格式

响  应  文  件

项目名称：      名称（第X包）

项目编号：

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人（授权人）                   （签字或盖章）

年    月    日

## 第一部分 资格证明文件

1、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

2、法定代表人授权委托书（自然人投标的无需提供，投标人为法人的提供法人证明书；

3、近两年任意一年完整的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

4、投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；

5、投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；

6、参与政府采购活动供应商在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图）；（以招标代理或招标人查询为准）；

7、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

8、缴纳投标保证金有效凭证；

9、本项目专门面向中小微企业采购（第一包）：

10、本项目不接受联合体投标。

1、独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件；

说明：法人或者非法人组织营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

- 2、法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件；

说明：含法人身份证复印件和被授权人身份有效证件（身份证复印件）;

法定代表人（或企业负责人）授权委托书

本授权书声明：

注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务；或企业负责人）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于  年  月  日签字生效,特此声明。

投标人（盖单位章）;

法定代表人（或企业负责人）（签字或签章）：

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

| 授权委托人身份证正面 | 授权委托人身份证反面 |
| --- | --- |

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

3.近两年任意一年完整的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

说明：

1）如提供本单位会计师事务所出具的财务审计报告书影印件须加盖本单位章。

2）如提供银行出具的证明文件。银行证明文件需提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件并盖单位章。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

4.投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；

说明：复印件上应加盖本单位章。

5.投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；

说明：

- 投标企业提供税务部门出具的近6个月任意一个月的完税证明”：

①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。

②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！

2）复印件上应加盖本单位章。

6.参与政府采购活动供应商在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图）；（以招标代理或招标人查询为准）

说明：1、网页截图：3张，

- 列入失信被执行人(信用中国-信用服务-重点领域严重失信主

- 体名单查询-失信被执行人（跳转中国执行信息公开网）-搜索栏输入单位全称-截图)

- 重大税收违法案件当事人名单(信用中国-信用服务-重点领域

- 严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)

- 中国政府采购网严重违法失信行为记录名单

- 2、提供截图按照招标文件的规定加盖单位章。

7.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》

说明：承诺书应加盖本单位章

8.缴纳投标保证金（电汇或转账）凭证复印件加盖公章；

说明:

- 1.供应商可将本项目保证金支付的汇款凭证、支票、汇票、本票或保证金收据(如有)的扫描件作为缴纳凭证装订在本部分，扫描件上应加盖本单位公章（通过银行转账方式缴纳的保证金，项目结束后在五个工作日内自动退还。）

2.使用电子保函、银行保函等其他投标担保函的，应将保函扫描件装订在本部分;扫描件上应加盖本单位公章;

9.本项目专门面向中小微企业采购（第一包）：

说明：请投标人参照第二部分  商务及技术文件  6-1 《中小企业声明函》按要求填写上传。

10.本项目不接受联合体投标。

说明：承诺书应加盖本单位章。

第二部分  商务及技术文件

1、投标书

2、开标一览表

3、投标分项报价表

4、技术规格偏离表

5、商务条款偏离表

6、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）、《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号；

6-1 《中小企业声明函》

6-2 残疾人福利性单位声明函

6-3 《监狱企业声明函》

6-4  节能、环境标志产品

7、投标人关联单位的说明（格式自拟）

8、其他有利于供应商的文件或证明材料

9、对本项目响应文件（响应文件）中资料真实性的承诺

## 1、投标书

致：喀什地区公共资源交易中心

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交电子文档     份，并以    形式出具的金额为人民币    元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供服务的投标总价详见开标一览表。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起  90 个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间  /（存在、不存在）投资关系（如果联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）根据投标人须知规定，我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

法定代表人或其委托代理人签字或签章：

投标人名称（全称）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号：

投标人单位章：

日   期：

2、开标一览表

项目名称：                招标编号：                报价单位：人民币万元

| 项目名称 | 投标总价 | 投标保证金缴纳方式 | 供货期 | 供货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或签章):

注:1、此表应按投标人须知的规定上传。

- 此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

## 3、投标分项报价表

项目名称:              招标编号:            报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）:

投标人(盖单位章):

1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件（包括货物的名称、品牌、型号、数量、制造商名称、单价、总价需全部完整填写，若需求清单中含辅材或采购需求定制产品可在“品牌、型号”处填写“定制”）。

4.如果投标人认为需要，可在不删减原表基础上新增其他内容或另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

## 4、技术规格偏离表

项目名称:                       招标编号:            包号：

| 序号 | 名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:

1、投标人应对照采购文件采购需求中的技术参数及要求，说明所提供产品或（工程）服务对采购文件的技术参数（需求）做出响应或偏离（正偏离/负偏离/无偏离）。

2、以上响应/偏离内容投标人认为有必要提供说明或备注应在说明栏中注明该条在响应文件中相关部分(或页码)相应的依据;

3、供应商所供产品（工程或服务需求）如与采购文件要求的技术规格及配置不一致，则需在上表说明栏中注明:

4、如不按要求填写，产生的一切后果由供应商负责。

法定代表人或其委托代理人签字或签章:

投标人(盖单位章):

5、商务条款偏离表

项目名称:                      招标编号:          包号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注:

1、商务条款包括质保期、付款方式、履约期限、履约地点等内容;

2、投标人应对照采购文件要求的商务条款内容，说明已对采购文件要求的商务条款作出了响应或偏离（正偏离/负偏离/无偏离）;

3、以上响应/偏离内容投标人认为有必要提供说明或备注应在说明栏中注明该条在响应文件中相关部分(或页码)相应的依据；

4、供应商所供产品或服务如与采购文件要求的商务条款不一致，则需在上表说明栏中注明:

5、如不按要求填写，产生的一切后果由供应商负责。

法定代表人或其委托代理人签字或签章:

投标人(盖单位章):

6、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）、《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号；

6-1 、中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业声明函（货物）中“标的名称”是指货物的具体名称，例如一个项目内有多项货物，分别由不同制造商生产，应分项填写货物名称及制造商信息。

3、所属行业：工业

6-2.残疾人福利性单位声明函（若无，可不填）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（公章）：______________

日  期：_____________________

6-3.《监狱企业声明函》（若无，可不填）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，货物全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业；

2.（标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业。

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

投标人（单位盖章）：________

日  期：_______

6-4、节能、环境标志产品（若本项目采购内容中无以下清单货物，可不填）

投标人在投标时请参考以下2个文件填写下表：

- 1.《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件：环境标志产品政府采购品目清单

- 2.《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件：节能产品政府采购品目清单

| 序号 | 产品名称(标的名称) | 节能认证证书编号 | 提供所投产品有效的节能产品认证证书(复印件加盖供应商公章)可附本页后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机设备（★台式计算机/★便携式计算机/★平板式计算机） |  |  |  |
| 2 | A02010601 打印设备（★激光打印机/★针式打印机） |  |  |  |
| 3 | ★A0201060401 液晶 显示器 |  |  |  |
| 4 | A020523 制冷 空调设备（★制冷压缩机、★空调机组、★专用制 冷、空调设备 |  |  |  |
| 5 | ★A020609 镇流器 |  |  |  |
| 6 | ★A0206180203 空调机 |  |  |  |
| 7 | A02061808 热水器（★电热水器） |  |  |  |
| 8 | A020619 照明设备 （★普通照明用双端 荧光灯） |  |  |  |
| 9 | ★A020910 电视设备 |  |  |  |
| 10 | ★A020911 视频设备 |  |  |  |
| 11 | ★A060805 便器 |  |  |  |
| 12 | ★A060806 水嘴 |  |  |  |

备注：“★”标注的为政府强制采购产品。以上带“★”符号的为实质性要求，不满足的将作为无效投标处理（或者无效响应处理）。

7、投标人关联单位的说明（格式自拟）

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

8、其他有利于供应商的文件或证明材料

注：参照“第六章评分方法和标准”，提供有力于供应商的其他证明文件或供货及实施方案、服务方案等。

9、对本项目响应文件（响应文件）中资料真实性的承诺

（项目名称）评标委员会：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规的规定和            （项目名称）招标文件的要求，我公司在参加            （项目名称）响应文件（响应文件）中所提供资料真实性作如下承诺：

我公司将严格按招标文件要求，在编制本响应文件（响应文件）时，对响应文件中所提供的资料全部真实和正确，并对提供的所有资料（资格、其他材料等）的真实性负责！

对提供的全部资料中有存在不真实（伪造或租借等虚假资料）情形，将无条件接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！

特此承诺

供应商（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：年 月 日

喀什理工职业技术学院2025年学生公寓床柜及教学仪器设备

采购项目

公开招标文件

（项目编号：KSDQZFCG（GK）2025-65）

第二册

采 购 人：喀什理工职业技术学院

采购机构：喀什地区公共资源交易中心

发出日期：2025年6月

第3章投标邀请

- 喀什理工职业技术学院2025年学生公寓床柜及教学仪器设备

- 采购项目招标公告

项目概况

喀什理工职业技术学院2025年学生公寓床柜及教学仪器设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2025年 7 月23日11点00分（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：KSDQZFCG（GK）2025-65

2.项目名称：喀什理工职业技术学院2025年学生公寓床柜及教学仪器设备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1214.05万元。第一包：549.504万元；

第二包：664.546万元

5.最高限价：1214.05万元。第一包：549.504万元；

第二包：664.546万元

6.采购需求：本项目分2个包，第一包主要为喀什理工职业技术学院采购一批2544套上铺下桌床；第二包主要为喀什理工职业技术学院48间教室、6间阶梯教室、5间合班教室采购课桌椅及相关配套教学电子设备、监控设备。详细采购内容详见招标文件。

7.本项目不接受联合体投标。

二、投标供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.参与政府采购活动供应商在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图）；（以招标代理或招标人查询为准）；

3.分公司参与政府采购活动，需提供由总公司出具的授权书，授权书中应明确分公司在政府采购活动中所能代表总公司行使的权利、义务及相关资质的使用。银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的参与本项目，不必提供总公司出具的授权书。

4.本项目专门面向中小微企业采购（第一包）。

三、获取采购文件

获取时间：2025年6月30日至2025年7月22日

获取方式：供应商登陆新疆政府采购网 (ccgp-xinjiang.gov.cn)见此项目公告附件下载。

获取地点：供应商登陆新疆政府采购网 (ccgp-xinjiang.gov.cn)见此项目公告附件下载。

四、项目内容及需求：

1、采购人的具体采购需求：详见招标文件第5章 项目服务需求及技术规格。

2、本项目属于政府采购项目：货物采购。

3、需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于调整优化节能 产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕09 号)、《财政部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）。

4、本项目是否专门面向中小微企业采购：第一包：是；第二包：否

5、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。（行业划分标准按《国民经济行业分类》执行，中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定执行）

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年 7 月 23日 11 点00  分（北京时间）

投标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

开标时间：2025年 7 月23日 11 点 00 分（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

六、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

七、其它补充事宜

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA、翔晟CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。联系方式：

（1）新疆CA服务热线0991-2819290（喀什办理地点喀什东城喀什市行政审批局一楼企业服务专区数字证书窗口，联系电话15001465669）

（2）翔晟CA服务热线025-66085508（总部24小时电话）（喀什办理地点：喀什市东城行政审批局一楼28号窗口13150441724（喀什现场24小时电话）

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。

- 7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

8.在评审过程中评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过在线发布澄清函或视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，澄清函回复时间及视频会议房间信息将适时告知投标授权代表，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人名称：喀什理工职业技术学院

地    址：莎车县浦东大道38号

联 系 人：艾斯卡尔

联 系 电 话：13899165685

采购机构：喀什地区公共资源交易中心

采购机构地址：喀什地区疏附县商贸校园疆南农批市场内

联 系 人：朱文财   刘锦秀

联 系 电 话：0998-5885138

监督单位：喀什地区财政局

地    址：喀什市解放北路46号喀什地区财政局办公大楼二层

联 系 电 话：0998-2597200   2597000

第4章投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：喀什理工职业技术学院 地 址：莎车县浦东大道38号 电 话：13899165685 |
| 2 | 采购代理机构：喀什地区公共资源交易中心 地址：喀什地区疏附县商贸校园疆南农批电子交易大楼 业务联系人：朱文财 刘锦秀 电话： 0998-3252724 |
| 3 | 合格投标人资格要求：（满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定）； 1.独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件； 2.法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件； 3.近两年任意一年完整的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）； 4.投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据； 5.投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明； 6.参与政府采购活动供应商在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图）；（以招标代理或招标人查询为准）； 7.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； 8.缴纳投标保证金有效凭证； 9.本项目专门面向中小微企业采购（第一包）； 10.本项目不接受联合体投标。 注：1、“提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！ |
| 4 | 是否为专门面向中小企业采购：第一包：是（是、否）；第二包：否（是、否）（潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果）。行业类型：工业 |
| 5 | 是否允许联合体投标：否（是、否） |
| 6 | 项目总预算金额：1214.05万元。 第一包：549.504万元； 第二包：664.546万元 |
| 7 | 项目总预算金额：1214.05万元。 第一包：549.504万元； 第二包：664.546万元 |
| 8 | 核心产品：第一包：上铺下桌床 第二包：LED单元板，双人位桌椅 |
| 9 | 签字盖章： 供应商必须按照招标文件的规定和要求进行签章。“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。 |
| 10 | 投标保证金形式：☑保函 ☑ 电汇 ☑ 企业账户网银汇款（本项目允许的其他形式） 保证金数额：第一包：10万 第二包：12万 投标保证金收款人：喀什地区公共资源交易中心 开户行：中国建设银行股份有限公司疏附支行 银行账号：65050174602600000509-000003 行号：105894200029 1.打款时必须注明投标保证金项目名称或项目编号（否则视为无效打款）。到账截止时间：投标截止时间前（以到账时间为准，节假日除外）。 2.本项目不需要换取收据，银行汇款凭证用于投标保证金证明。如因投标人自身原因打款不成功的，代理公司不承担任何责任。 3.中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，将合同上传至政府采购网，并及时与交易中心联系，经交易中心核实后原账户返回。 4.未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息原账户返还。 |
| 11 | 投标有效期：90日历日 |
| 12 | 1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA、翔晟CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。联系方式： （1）新疆CA服务热线0991-2819290（喀什办理地点喀什东城喀什市行政审批局一楼企业服务专区数字证书窗口，联系电话15001465669） （2）翔晟CA服务热线025-66085508（总部24小时电话）（喀什办理地点：喀什市东城行政审批局一楼28号窗口13150441724（喀什现场24小时电话） 2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。 7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 8.各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标供应商的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件） 9.各供应商在投标截止时间前将“投标文件”上传至政采云平台。投标文件包括“开标一览表及资格证明文件”与“商务及技术文件”两部分合并成一册。投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章，并以PDF格式上传至政采云开评标平台（投标文件为正本扫描件）。 10.解密时长为30分钟。 |
| 13 | 投标截止时间：2025年 7 月23日11:00 （北京时间） |
| 14 | 开标时间：2025年 7 月23日11:00 （北京时间） 开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login |
| 15 | 评标方法：适用综合评分法 |
| 16 | 推荐中标候选供应商的数量：3 |
| 17 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否（是、否） |
| 18 | 履约保证金金额：合同约定（不得超过政府采购合同金额的10%）。 履约保证金形式：☑保函 ☑ 电汇 ☑支票 ☑本票☑ 企业账户网银汇款（本项目允许的其他形式） 提交履约保证金的时间：合同约定 履约保证金收款人：喀什理工职业技术学院 退还履约保证金的时间：合同约定 注：双方可以通过协商另行约定其他退还时间和方式。 |
| 19 | 本项目无中标服务费 |
| 20 | 本项目是否属于信用担保试点范围：是（是、否） |
| 21 | 反腐倡廉监督电话/邮箱：0998-2597200 2597000 |
| 22 | 联系部门：喀什理工职业技术学院或地区公共资源交易中心 联系电话：13899165685 0998-5885138 |

资格审查表

| 序号 | 审核项目 | 投标人1 |  | 投标人N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 1 | 独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件； |  |  |  |  |
| 2 | 法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件; |  |  |  |  |
| 3 | 近两年任意一年的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）； |  |  |  |  |
| 4 | 投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据； |  |  |  |  |
| 5 | 投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明； |  |  |  |  |
| 6 | 参与政府采购活动供应商在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图）；（以招标代理或招标人查询为准）； |  |  |  |  |
| 7 | 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； |  |  |  |  |
| 8 | 缴纳投标保证金有效凭证； |  |  |  |  |
| 9 | 本项目专门面向中小微企业采购（第一包）； |  |  |  |  |
| 10 | 本项目不接受联合体投标 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |
| 说明： 供应商必须满足资格性审查表内所有条款， 否则被认定为无效响应。 |  |  |  |  |  |

- 项目服务需求及技术规格

- 采购设备参数及技术要求

第一包：上铺下桌床配置参数，数量2544套

| 序号 | 产品名称 | 主要性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★上铺下桌床 | 公寓床总体规格：2000（长）*980（宽）*1980mm（高）。每组含：1张实木床、1位公寓柜、1张单人桌、1个实木椅。 床体材质及技术要求：主体材料全部采用樟子松木制造，床立柱：80*80mm；床边：130*35mm；长护栏上横档：50*30mm；侧主横档：95*30mm；侧上护栏横档：50*30mm;护栏竖条：40*30mm，床子横档：50*30mm，床板托梗：60*30mm(每床位5根，U型金属卡子固定)，床板采用18mm厚实木多层板。为增加床整体稳固性，下床体两头各2根固定横撑，分别为825*130*30mm，825*100*30mm；一侧安装1840*130*30mm固定横撑。床全部按传统榫卯结构标准进行设计，连接方式床边采用带倒挂齿榫头与床立柱连接，再采用预埋榔头帽与床立柱防脱落螺杆紧密连接，牢固性强、使用寿命长、确保学生长期使用安全。 床梯规格：1850*450mm ，竖撑60*40mm,横撑50*30mm,（四踏步）樟子松木。 公寓柜规格：1830（宽）*500（深）*1630mm（高），其中双门衣柜宽680mm（带锁）,书桌宽1135mm（带俩抽屉）。衣柜柜体板材采用17mm厚樟子松实木板制作，柜门边框：20mm厚；柜门芯板采用12.mm厚，柜门边框及芯板采用 AA 级樟子松指接板；背板采用5mm厚优质樟子松木纹色多层板。为合理利用空间书架采用17mm厚樟子松实木板制作多层多格。五金配件：采用优质铰链，弧型拉手，独立挂衣杆，柜底加装防潮脚垫。床桌带2个标准抽屉。 樟子松木椅子规格；椅背高830 mm*深390 mm*宽375*座高435 mm；椅腿：45 mm*33 mm，椅背横撑三根：45 mm*30 mm。整体通体樟子松木、松木指接板工艺及制作要求；所有板材需经高温杀菌、脱脂、软化纤维处理，实木材料无裂缝、腐朽材、树脂囊、死节、孔洞、夹皮和树脂道；木材含水率为8-12% ，外观色泽统一，色差基本一致；所有接合口须打胶粘合。油漆须使用环保水性漆，两道底漆，两道面漆，硬度统一，厚度均匀★整体采用环保油漆。 床边印字样“喀理工2025”。 | 2544 | 套 | 参考图片 核心产品 需提供近两年内相关检测部门出具的检测报告，整体采用环保油漆。 |

第二包：48间教室、6间阶梯教室、5间合班教室课桌椅及相关配套教学电子设备、监控设备等

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50座标准教室（48间） |  |  |  |  |
| 1 | 86寸智慧黑板 | - 整机采用全金属外壳设计，三拼接平面一体化设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1100mm，厚≥85mm。采用三拼接平面一体化设计，外观简洁无推拉式结构及外露连接线； 2.整机主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，主屏支持普通粉笔直接书写，两侧副屏可支持多种媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 3.整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。 ▲4.屏幕采用不小于86英寸液晶面板（对角线），采用UHD超高清液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840(H)*2160(Z)，可视角度≥178°；400cd/m²＞屏幕亮度＞300cd/m²，符合国家GB40070H-2021BS《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。（提供证明材料，不限于产品截图、检测报告、说明书、彩图等） 5.整机支持全通道4K高清显示，全通道OSD菜单及整机内置系统均支持4K图像显示。 ▲6.整机屏幕采用直流背光源，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳，呵护师生用眼健康。（提供证明材料，不限于产品截图、检测报告、说明书、彩图等） 7.▲整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。（提供低蓝光认证证书） 8▲.整机画面对比度及色彩还原真实，画面细节及咖玛无损失，确保师生观看画面不会因显示损耗导致视觉偏差。（提供证明材料，不限于产品截图、检测报告、说明书、彩图等） 9.屏幕结合光感调节，屏幕亮度与环境亮度的匹配曲线更加合理，能有效减轻视觉疲劳。 10.整机金属材质，屏幕采用防眩光全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。钢化玻璃表面硬度≥9H。防爆玻璃面板，面板的碎片状态、表面应力、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，适应学校复杂环境，保障教学安全。钢化玻璃采用低反射防眩光AGLR技术，吸光率7%，有效防止眩光的同时还能吸收部分环境光，进一步降低环境光对显示的干扰，保障在明亮教室中暗场画面的清晰显示。 11.整机具备自动光感功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可设置开启或关闭。 12.整机采用电容触控技术，支持双系统中进行不低于20点或以上触控。 13.整机支持多种智能护眼功能，可通过两侧触控按键及前置物理按键进行护眼模式切换，护眼模式下，整机显示画面更加柔和，有效保护视力；在书写或触控屏幕时，亮度自动降低，保护教师眼睛，触控或书写完成后亮度增加，适合观看。 14.整机内置≥1300W非独立的高清摄像头，摄像头与整机采用一体化设计，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口，摄像头对角角度≥135度，可用于远程巡课、二维码扫描等功能。且摄像头具备工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。支持前置面板物理按键一键启动录课功能，可将屏幕中显示的课件、音视频内容与老师人声同时录制。 15.整机内置≥8阵列麦克风，麦克风采用非独立扩展形式，不占用整机设备端口，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12M。 16.为满足课堂视听需求，整机内置2.2声道音响系统，整机扩声系统总功率不低于60W。 17.整机具备至少6个前置物理按键，包括三合一电源按键，设置、音量加、音量减、录屏、护眼，其中含2个可自定义功能按键。自定义功能包含一键启用主页、批注、降半屏、Windows白板、经典护眼、纸质护眼、录屏、小工具（截屏、计时器、放大镜、倒数日、日历）等功能，满足不同用户的使用需求。 18.整机具备前置Type-C接口，可实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。前置Type-C接口支持4K 60Hz显示输入；支持快速充电协议，可以给教学平板、教学笔记本、手机等进行快速充电。 19.内置无线网卡，实现WiFi 2.4G/5G无线上网、AP热点发射及BT蓝牙连接（支持蓝牙Bluetooth 5.2标准）。支持连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收移动终端通过蓝牙发送的文件。Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。有线网线可实现双系统有线网络连通。Wi-Fi制式支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持Wi-Fi6。内置的蓝牙及Wi-Fi模块支持便捷拆除及恢复，确保特殊应用场景下的信息安全。Wi-Fi及AP 热点支持连接带无线模块功能的学生终端。支持802.1x EAP身份认证网络连接，能够登陆需要进行身份认证的校园网。 20.无线传屏功能：内置无线投屏接收系统，无需外接接收器，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面及声音通过无线方式传输到整机上。 21.整机具备智能手势识别功能，在任意通道下，可通过五指长按屏幕，实现熄屏和唤醒屏幕的功能；可识别五指上、下、左、右方向手势滑动调用相应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为主页、降半屏、批注、锁屏、经典护眼、纸质护眼、多任务、无操作等。 22.整机内置嵌入式现行主流操作系统，运行内存≥2GB ，内置存储空间≥16GB。 23.提供快捷桌面，用户可以快捷进入白板、文件管理、电脑桌面及更多应用。双系统下可实现常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览。能对USB接口所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、图片、多媒体，检索后可直接在界面中打开。 ▲24.嵌入式操作系统下内置视力检测应用，支持通过触摸方式进行视力检测，助力校园近视防控工作开展。（提供电子视力表软件著作权证书或相关证明文件） 25.整机内置信息发布系统，信息发布系统后台管理系统采用“B/S”架构、SaaS服务方式，可以选择web端推送内容。 26.信息发布系统功能特点：定时开关机、远程发布、监控管理、自动循环播放、分组式管理。 - 27.整机教学桌面支持画报轮播功能，通过主页快捷入口可自定义轮播内容、轮播间隔、播放时间等，助力校园文化建设。 28.整机嵌入式系统下主界面、菜单、图标、文字均为4K超高清显示，显示细腻、清晰度高。 29.教学桌面支持教学常用的教学白板软件、视频展台软件、授课助手软件、WPS、文件管理器等，以便于快捷启动应用进行授课；同时提供进入本机所有应用的入口，满足教师授课需要。桌面软件支持自定义设置，满足老师个性化授课需求。 30.整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表。 31.整机进入还原界面时，可点击屏幕选择系统还原、OPS还原以及正常启动选项。 32.整机支持智能U盘锁功能，可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key解锁。 33.支持进行单人及全班视力检测，检测时支持裸眼检测和戴镜检测两种方式；在全班检测模式下，自动提醒下一位准备检测的同学，提高检测效率。 34.支持后台多级权限帐号管理，提供班级、年级、全校等管理员ADMIN账号权限。 35.硬件自检功能：整机具备内置硬件自检工具，可以一键进行硬件系统自动检测，对系统内存空间、存储空间、软件版本、wifi模块、OPS状态、本机温度、光感、红外触摸框连接状态等提供直观的状态提示。 36.电容智慧黑板整机安全可靠。 37电脑模块可抽拉式插入整机，支持不断电情况下热插拔，接口采用标准80PIN，即插即用，易于维护。处理器不低于六核六线程， DDR4内存≥8G ，SSD固态硬盘≥256GB。具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB3.0，≥1路USB2.0，且支持双系统调用；具有一键还原和系统保护功能。为保障与整机的兼容性，电脑模块与整机为同一制造商。 38.PPT教学助手：无需打开任何其他软件，支持课件上下翻页、页面预览及快速跳转；支持自动启动批注功能；支持书写、擦除功能，支持手势擦除，支持一键清除笔迹；支持小黑板辅助教学功能、可调用放大镜、聚光灯等小工具进行授课；支持一键开启录屏功能，将课件、音视频内容与老师人声同时录制，录制完成后保存到桌面，供老师后续作为教学素材使用；支持课件及板书内容直接生成分享二维码，扫码后支持在手机端进行查看及二次分享； | 套 | 48 |
| 2 | 多媒体讲桌 | A、外观要求： 1、 尺寸：L*W*H（mm）闭合尺寸：1100*700*1000 ；展开尺寸：1100*1660*1000 （允许正负5mm偏离）； 2、 桌面采用木黄色耐划木质材料，9mm高密度纤维板，密度大于720kg/立方米，边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水； 3、 主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈； 4、 所投产品使用的导轨的检测结果符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》检验要求，保护评级为RA为十级。 5、 桌面两侧采用高档橡木扶手，学生端采用长方形折边设计，整体简洁大方，可根据需求丝印LOGO； 6、 分体式设计，桌面和桌体自成一体，方便进出设计比较窄的教室门，内置固定螺丝孔位，上下层采用螺丝固定，安装简单。桌体拐角采用圆弧设计，防止碰伤。 B、功能要求： 1、讲桌下方预留储物抽屉，采用三节静音钢珠导轨，厚度为1.2mm。 2、所投产品使用的导轨检测结果符合QB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》检验要求，保护评级为RA为十级。 3、储物抽屉可放置鼠标等设备。立面围边高100mm，立面右侧安装笔记本模块，供输入接口：USB3.0接口x2、五孔方形插座 x1、HDMI线x1、网线x1。预留1个过线孔，方便鼠标和键盘引线到桌面。讲台内自带固定线孔位，可对台内所有设备线进行固定； 4、上层右侧可选配展台抽屉，可用于储物，展台抽屉用一锁通锁锁住； 5、下层前门对开门设计，右侧预留光驱门，磁吸式开关，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱 ，内部预留主机限位孔及限位卡槽；左侧设备门，采用天地锁，耐用、防盗。标配19寸国标机架，可拆卸立柱及挡板,可放置中控主机，功放等多媒体设备，设备总空间12U。后门采用单开门设计，便于拆装，后门开门方向为从右到左顺时针方向；下层右侧板预留86盒安装位置，敲落孔设计；前后门和左右两侧均开有散热孔，美观大气； 6、下层拼装式设计，左右两侧板利用底下卡扣从前往后推进孔位卡住,前后门框则利用螺丝进行螺丝孔固定，安装简单，底面离地高度6CM，防潮防锈。讲桌底部预留3个进线敲落孔；机柜内部的底部预留1个安装过线孔。 | 台 | 48 |
| 3 | ★双人位桌椅 | 课桌部分： 1、桌面：规格为1210mm*460mm*30mm；桌子高度 760mm（±5mm），带有塑料笔槽和水杯槽。（可根据业主实际使用需求定制。） 2、基材采用环保E1级中密度板，面贴枫木色三聚氰胺饰面板，桌面四周截面采用PP塑料经大型注塑机一次注塑成型，无接缝，桌面为三直一鸭嘴（鸭嘴边注塑边宽度35mm），桌面靠前左右二端带水杯槽，水杯槽内径直径68mm、外径90mm(偏差±1mm)深度6mm,靠前方设有笔槽，笔槽中心距605mm,笔槽长度195mm、宽度20mm，左右水杯槽两端与桌面靠前端设有书本定位槽高度3mm，有效避免书本掉落。 3、所投产品通过针对木板抗细菌性能的测试，检测依据和方法为GB 21551.2-2010 的抗菌、除菌、净化功能 抗菌材料的特殊要求 附录A：抗细菌性能试验方法1（贴膜法）及效果评价，检测项目为抗细菌性能（大肠杆菌 AS 1.90、金黄色葡萄球菌 AS 1.89)，测试结果抗菌率≥90%，具有抗细菌作用，提供具有CNAS和CMA标识的检测报告扫描件。 4、桌架：主管规格30*60*1.5mm，横拉管规格20*40*1.2mm。 5、桌脚板：采用优质厚度2.0mm冷轧板经模具冲压成型，脚板尺寸：520*68mm，支撑脚底前后（即封头）均须设置可调节脚垫。 6、前挡板：规格为1080*315*20mm，厚度1.5mm优质冷轧钢板冲压冲压成型，钢网孔径10mm共595个 7、桌面支撑杆采用30*20*1.2+23*20*1.2+20*40*1.2方管与前挡板组合使得桌面板不会因为使用频率过高导致板面变形或者凹凸现象，其次支撑杆可根据个人身高调整到自己舒适位置。 8、采用优质聚丙烯经注塑模具一体压铸成型规格：450*300*140mm。 9、所投产品整机检测，其中锑、砷、钡、硒、六价铬的含量检测，符合GB/T36021-2018的限量要求；甲醛释放量≦0.02mg/m³，苯、甲苯、二甲苯未检出，符合GB/T35607-2017的限量要求，总挥发性有机化合物TVOC≦0.04mg/m³，符合GB/T31106-2014的限量要求，提供具有CNAS和CMA标识的检测报告扫描件。 课椅部分： 1、规格420*440*795mm（±5mm）。 2、选用优等PP材料，用吹塑模具中空吹塑一次成型，表面有防滑设计，造型符合人体工程学，坐靠舒适，坐板重量≥1350克，背板重量≥950克。 3、椅面：采用PP油灯环保材料，中空吹塑成型，耐冲击性强，耐磨损和刮蹭，美观耐用。 4、坐板规格：375mm*385mm*52mm，背板规格：420mm*250mm*20mm。 5、所投椅子产品整机检测，其中锑、砷、钡、硒、六价铬的含量检测，符合GB/T36021-2018的限量要求；甲醛释放量未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出，符合GB/T35607-2017的限量要求，总挥发性有机化合物TVOC≦0.02mg/m³，符合GB/T31106-2014的限量要求，提供具有CNAS和CMA标识的检测报告扫描件。 6、椅脚、座架采用优质冷拉椭圆管40*20*1.2mm折弯、焊接成型表面作防氧化处理后，高温喷涂处理4、桌椅配件使用增强塑料，耐寒耐磨，经久耐用，背板有扶手口，易于搬动。 三、焊接工艺： 钢架焊接经除油除锈，并符合国家标准；组装桌面板、凳面板、椅面板与钢架组装后，应牢固、可靠；全部采用安全螺帽，安全防挂；材料、工艺、漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求都必须符合国家相关标准。焊接质量达到：(1)无灰渣、气孔、焊瘤；(2)无脱焊、虚焊、焊穿；(3)精细打磨，光洁平整。 四、涂装工艺： (1)外观钢材表层处理采用静电喷塑。涂层均匀牢固，无流挂、气泡等； (2)钢材经酸洗、磷化、钝化、静电喷塑，高温烘烤，颜色任选。 (3)桌椅颜色相配套。 | 套 | 1200 |
| 4 | 窗帘 | 布料比例为1：1.8倍，罗马杆穿孔式，根据现场实际尺寸定做，窗帘大于窗户不小于20cm。每付窗帘分成两片。 布料要求：环保型物理遮光可可麻，奢华提花棉麻，自然垂顺，色彩鲜明饱满，水洗变化率经向＜0.5，纬向＜0.2，克重1400克左右，门幅280cm，遮光率95%左右，甲醛＜300，PH值4.0-9.0，无异味，禁用可分解致癌芳香胺染料。符合防紫外线性能标准，手感柔软，垂感度好。 铝合金罗马杆，直径＞28mm,管壁厚度＞0.3mm，罗马杆配套装饰头。加大静音罗马圈。10公分加密有纺布带，每米布带必须打6-7个孔，每片窗帘两侧3公分向内缝边，底边8-10公分向内缝边。每付窗帘必须熨烫平整。 | 间 | 48 |
| 200人阶梯教室（5间） |  |  |  |  |
| 一、显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | ★LED单元板 | - 像素点间距：≤1.2mm （提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告） 2、单元板分辨率：≥32768Dots 3、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4、像素构成：1R、1G、1B 5、封装方式：SMD表贴三合一，灯芯键合线材质为铜线，五面黑灯，表面不反光（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告） 6、驱动方式：恒流驱动；控制方式：同步控制系统；维护方式：前后双向维护 7、整屏平整度≤0.04mm；模组平整度≤0.03mm 8、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99%（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告） 9、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K 10、水平视角≥170°；垂直视角≥170° 11、对比度≥9000：1 12、具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告） 13、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置 14、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作；峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m² 15、在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象，产品能正常工作；在5000米海拔环境下，产品可正常工作；输入电压：支持宽压输入在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告） 16、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告） 17、具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 18、色坐标X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定；色度均匀性±0.001Cx、Cy内；色域空间≥120% NTSC，LED显示屏ColorSPace覆盖率≥170%YUV(PAL) 19、数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作；支持采用双电力备份，可以同时接入2路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示；支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示。 20、为了所投LED显示屏产品的安全性和适应性，屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，耐燃等级符合VW-1/UL94V-0。 21、具有SELV电路，在SELV电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：正常工作条件下，不超过42.4V交流峰值或60V直流值，单一故障条件下，在200ms后不超过42.4V（30V有效值）交流峰值或60V直流值，并且在200ms内其极限值不超过71V（50V有效值）交流峰值或120V直流值。 22、防电击等级依据GB4943.1标准，使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护，达到防电击保护I类设备 23、支持软件自定义修改分辨率，自定义分辨率，更加适合LED屏幕的使用；支持分屏操作。支持任意比例拼接素材和多图层叠加；支持无线遥控、手机遥控，一键切换视频；支持与智能播控软件一键IP连接 24、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能50%以上 25、屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m² 26、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。 27、支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED附着力≥100N；在灯珠四侧以水平 夹角 45°的方向施加推力 15N，灯珠未破碎或脱落。 28、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 29、为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过TUV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。提供 TÜV低蓝光认证证书。 - 需提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告（检测报告内需包含本项第1、5、8、12、15、16、技术参数内容）。 | 张 | 670 |
| 2 | 开关电源 | 输入电压范围：176VAC-264VAC、 额定输入电压：200VAC-240VAC、 输入频率：47 Hz/50 Hz/63Hz、 输入电流：3A、冷启动冲击电流：50A、效率：86%、 空载功耗：5W、 额定输出电压：V1:+4.5Vdc/4.41V/4.59V、 额定输出电流范围：0～40.0A-40A、 稳压精度：±2%-4.41V-4.59V、 负载调整率：±2%、 温度系数：±0.03%/℃、 电压过冲：<5.0%-5%、 启动时间：3Sec.-3Sec.、 纹波噪声：<200mV-200mV、 动态负载：10%-100%Load:<1000mV(Vp-p)-10%-50%Load:< 600mV(Vp-p)-50%-100%Load:< 500mV(Vp-p)、 容性负载：至少 5000uF、 短路保护：可长期短路，消除短路后自动恢复工作、 过流保护：48~76A 故障消除后自动恢复工作 | 台 | 170 |
| 3 | 接收卡 | 支持高精度色度、亮度一体化逐点校正， 支持所有常规芯片、PWM芯片， 支持所有1~64扫任意模组；支持任意抽点， 支持数据偏移，实现各种创意显示屏；数据组数：32组，最大带载：长度512点，高度384点 | 张 | 110 |
| 4 | 视频处理器 | 支持1920×1200@60Hz点对点带载，支持3画面任意输出，支持视频源任意无缝切换，支持画中画，位置大小可自由调节，支持HDCP，支持前面板快捷设置和操作，输入：HDMI1.4×3、DVI×1，输出：千兆网口×12； 总点数：720万，最宽8192，最高4096。 | 台 | 5 |
| 5 | 控制系统软件 | 用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。 该软件功能丰富、性能优越，兼具良好 的操作界面，易学易用。 支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放; 支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示; 支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放; 支持多页面多分区节目编辑; 软件提供丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画。 | 套 | 5 |
| 6 | 显示屏结构 | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、要求：抗风8级 抗震7级； 5、包边：不锈钢包边/铝塑板； | ㎡ | 34.35 |
| 7 | 教学绿板 | 尺寸定制，与LED显示屏高度一致，上下推拉 面板：环保教学专用墨绿色涂层，绿板可书写、绘画、吸磁钉、磁片；书写面板采用高钢亚光面板：光滑、平整，颜色均匀，字迹清晰不眩光、易写易擦、坚硬耐磨，抗冲击能力强，坚固耐用、可视效果佳，涂层硬度9H，表面有保护膜.用粉笔书写也可以用水性笔书写.整板无拼接；光泽度5%.没有明显眩光.亚光,表面粗糙度：1.6-3.2μm，厚度0.4mm，甲醛释放量约0.005mg/kg，使用寿命十年以上，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 内芯（衬板）：采用七层瓦楞纸板或高密度苯板.采用国际使用工艺，书写无吱咔声，抗冲击力强，防潮不脱胶，黑板书写手感平整厚实，厚度20mm； 背板：优质热电镀锌板，厚度0.3mm，一次成型。 | 套 | 10 |
| 二、中控物联系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能融合信息终端 | 1、机柜式终端，1U机架式设计。 2、集成千兆交换机功能，具备≥5个RJ45网口，支持≥4组Vlan划分。集成≥2*100W（4Ω）数 字功放，具备≥3路3.5mm音频线性输入接口，具备≥3路3.5mm音频线性输出接口。具备≥2路幻 象供电麦克风输入接口，支持配置幻象供电开启或关闭。具备≥5路RS232通信端口和≥2路RS485 通信端口，具备≥2路USB通信接口，可扩展≥5路内置电脑USB接口，具备≥1路干接点接口， 具备≥1路12V/2A输出接口，具备≥2路GPIO接口。具备≥2进4出USBKVM切换能力。 3、板载集成HDMI≥4*4全交叉无缝矩阵，具备≥4路HDMI输入接口，具备≥6路HDMI输出接口，≥1路 内置电脑扩展HDMI输出接口，HDMI接口均支持≥4K分辨率。具备≥1路HDBaseT4K显示输出接 口，支持PoE供电。 ▲4、具备网络中控功能，支持电教设备及物联设备的本地或远程控制。支持本地或远程参数配置，支持自定义场景模式（可联动设置电源、音频、物联打开/关闭及延时等）。（需提供佐证材料，包括但不限于产品彩页截图、产品图片、检测报告等） 5、具备音视频硬解码能力，具备平台推送的音视频广播播放功能，可播放平台定时/手动广播任务， 支持HTTP、RTSP、TS、RTMP等主流流媒体协议，配合系统平台支持0-100级广播级别选择。 ▲6、支持智能终端在待机状态下接收服务器预设的高清流媒体内容或在线电视节目进行自动播放，自动开启和关闭显示设备，实现智能自动播放的功能。（需提供佐证材料，包括但不限于产品彩页截图、产品图片、检测报告等） 7、支持通过控制面板或远程控制暂停音视频广播输出和调节广播音量。 ▲8、具备音视频编码和推流能力，配合系统平台实现直播课堂功能。可将本地教室的摄像头画面、 电脑画面、话筒和电脑声音等编码后直播到其他教室和互联网。学生可通过扫码进入线上课堂。（需提供佐证材料，包括但不限于产品彩页截图、产品图片、检测报告等） 9、提供配置界面，支持本地系统参数、网络参数、串口参数、音视频矩阵参数、IO接口参数、 显示设备参数等配置。支持开关机场景及自定义场景配置。 10、具备图文信息发布功能，智能终端在待机状态下接收系统平台预设的图文内容进行自动播放， 自动开启显示设备，实现无人值守智能化图文信息发布功能。 11、通过配套触控显示器可完成一键开关机设备、音量调节、环境控制。支持IC卡刷卡、二维码 反扫上课、IP对讲、画面预览等功能，具备无线麦克风语音接入及扩声能力。支持设备故障报 修功能，待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话等。 12、支持≥6路大屏/投影机同屏显示或≥3路大屏/投影机异屏显示及控制，支持输出画面冻结功 能。 13、支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，支持版本信息查看，网络配置等功能。 14、支持自有品牌麦克风的接入、控制和状态查询，包括麦克风电量、使用状态、充电状态及锁止 状态等； 15、支持通过RS232串口控制协议，实现对第三方设备的接入控制，包括：智能交互平板、投影机、 录播主机、音频处理器等设备。 16、支持通过RS485串口控制协议，实现对RS485从设备的控制。 | 台 | 5 |
| 2 | 智能触控面板 | 1、一体化设计，工业ABS工程塑料注塑成型，支持桌面及墙面固定安装方式。 2、具备≥1个RJ45千兆网口，≥1路HDMI输入接口，≥1路USB接口，≥1路3.5mm音频输入接口，≥1路3.5mm 音频输出接口，≥1路12V/1A输出接口,≥1路干接点接口,≥1路GPIO接口；支持POE或DC12V/3A受 电。 3、采用4核CPU、4GBRAM、32GBEMMCFLASH，内置1TNPU。配备≥10.1英寸 工业触控屏，支持≥10点触控，支持屏幕分辨率1920×1200，亮度500nits；集成≥200万像素双目摄 像头； 4、集成IC卡读卡器；内置扬声、拾音器；具备音视频编解码能力。 ▲5、具备人体近场感应能力（正面1.5米范围内），实现屏幕自动唤醒功能。（需提供佐证材料，包括但不限于产品彩页截图、产品图片、检测报告等） 6、配合系统平台支持远程IP对讲、语音监听、二维码正/反扫、人脸识别等功能。 7、配合同品牌智能融合终端支持一键上下课、画面切换、声音调整、物联设备控制、音视频广播控制功能。 8、配合系统平台能够显示当前教室的广播任务，通过面板可以对广播任务进行暂停、播放、音量调节操作，操作仅对当前教室有效。 ▲9、支持直播课堂、录播画面预览及控制功能。（需提供佐证材料，包括但不限于产品彩页截图、产品图片、检测报告等） 10、开放UI控制接口，支持界面自主定制。 | 台 | 5 |
| 3 | 电源时序器 | 1、 工业ABS阻燃塑料注塑成型。220V电源输入，具备≥6路独立220V受控电源输出接口，每路最大支持≥1700W负载，总负载最大支持≥4400W；支持≥6路独立电源控制或5路独立电源加1路幕布/窗帘控制；具备≥1个RJ45百兆网口,具备≥1个RS485接口，具备≥2个GPIO接口,具备≥1个电源指示灯。 2、 支持Modbus协议或IP网络与同品牌智能终端或其他第三方终端相连并对其所连接的电源设备进行管理和控制；支持IO输入状态查询、级联、能耗统计及上报。 3、 支持通过IP网络接入同品牌服务器对本设备进行独立管理和控制。 4、 支持通过配置工具进行静态/动态IP地址、掩码、网关以及服务器查找方式等参数配置。 | 台 | 5 |
| 4 | 门磁锁（单开门） | 1、开锁方式；断电开锁； 2、最大拉力：280kg（550Lbs）直线拉力； 3、输入电压：DC12V； 4、工作电流：340mA； 5、LED显示：绿的（工作状态）； 6、延时上锁时间：无延时： 7、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门： | 个 | 5 |
| 5 | 门锁控制面板 | 1、标准86型面板安装方式，配备4寸电容式触控屏幕，屏幕分辨率480x480。 2、通过DC12V外部供电；具备1路12V控电接口，1路OPENGND接口、1个mircoSD卡接口、1路3.3V电平GPIO接口；内置2.4G无线通讯模块。 3、具备2.4G无线通讯协议，支持状态回传，可接入同品牌物联网关。 4、支持对门锁的常开/常闭控制，通过平台和小程序对门锁系统进行远程控制。 | 个 | 5 |
| 6 | 3路电源控制器 | 1、工业ABS阻燃塑料注塑成型，通过2.4G无线方式与同品牌网关连接。 2、输入采用1路220V大功率防脱落插头，输出采用3路大功率咬合式接口，每路最大支持700W负载。支持1路RS232串口输出。 3、内置能耗计量芯片，可实时检测所连接设备的能耗数据，通过系统平台可汇总设备能耗数据。 4、支持通过系统平台和小程序远程监控所连接设备的运行状态，对其进行手动/定时的点对点、点对组通断电。可选配同品牌操作面板对所连接设备进行本地控制。 5、支持自启动通电应急模式。 | 台 | 10 |
| 7 | 板书高清摄像机 | 1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2.像素：有效像素≥800万； 3.视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容； 4.变焦：要求支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥30倍； 5.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少70°/s； 6.快门速度：要求支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s； 7.视场角大小：支持水平视场角最大≥50°，垂直视场角最大≥30°； 8.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议； 9.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1； 10.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1； 11.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出； 12.音频接口：Line in输入口≥1； 13.音频编码：要求支持OPUS、G.711A、AAC等常用音频编码协议； 14.USB接口：要求具备USB Type-A≥1； 15.协议支持：要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求； 16.背光补偿：要求具备背光补偿功能； 17.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB； 18.电源支持：支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式； 19.AI板书增强：需支持基于 AI 智能分析技术，对教学黑板上的板书笔迹、画图等各形式板书内容进行电子化处理，可实现不同板书颜色的针对性效果增强，并确保板书内容不被摄像机拍摄实景遮挡； | 台 | 5 |
| 8 | 板书增强拍摄软件 | 1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理； 2.需支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； 3.需支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 4.需支持设置自动/手动/一键锁定/室内/室外多场景白平衡设置，红、蓝增益可调以满足不同环境取景需要；； 5.需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪； 6.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度； 7.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求； 8.需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等； 9.需支持自动/手动两种聚焦锁定模式； 10.支持设置预置位数量≥255，预置位设置精度≤0.1°； 11.要求板书AI分析能力兼容各类传统教学黑板与智慧互联黑板，并可实现人物半透明与不透明处理，摄像机无惧人物遮挡正向拍摄安装不受限； 12.要求实现基于AI技术的板书笔迹智能色彩增强处理，满足白色、黄色、蓝色、红色、绿色等不同颜色的彩色笔迹色彩还原与笔迹增强； 13.支持设置板书笔迹增强区域，可通过鼠标点击进行拖拉和缩放调整； ▲14.要求软件在出厂时内嵌于摄像机中，且应具备自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书。 | 套 | 5 |
| 9 | 板书增强显示屏 | 1.65英寸以上高清LED液晶屏；分辨率支持1920*1080；输入接口：HDMI；支持壁挂式安装 | 台 | 10 |
| 10 | 辅材线材 | 满足阶梯教室内所有设备布线需求，包含辅材、安装调试 | 批 | 5 |
| 11 | 吊装空调 | 变频/定频：电压/频率 380V/50HZ， 类型：天花机， 匹数：3匹， 操控方式：遥控器控制，360度环绕送风设计，送风无死角，气流平稳柔和。 | 台 | 10 |
| 三、音频系统 |  |  |  |  |
| 1 | 吊麦（含支架） | 1、换能方式: 电容式 2、指向特性: 单一指向性 3、频率响应: 100Hz-20KHz 4、灵敏度: 近距-45dB.. 远距-38dB 5、供电电压：48V、DC1.5供电 6、输出阻抗(欧姆): 近2.3kΩ 远距1kΩ 7、咪管规格：22*360mm 8、咪线长度、配置：8米单芯、卡龙母+卡龙公 9、单支话筒重量：0.12KG 10、输出：不平衡 11、开关：拨动 ▲12、具有人声还原度处理功能（提供针对此项功能软件类证书扫描件）； | 支 | 10 |
| 2 | 鹅颈麦 | 1、换能方式：电容式 2、频率响应：50Hz-18kHz 3、指向性：心型向性 4、输出阻抗（欧姆）：200Ω 5、灵敏度：-42dB±2 dB 6、最高输入音量：128dB 声压 7、讯噪比：65 dB 8、供电电压：直流3V/幻象48V（幻象指既传输电流，也传输声音） 9、咪管长度：400mm 10、单支话筒重量：0.6kg 11、抗手机、电磁、高频干扰 | 支 | 5 |
| 3 | 数字音频一体机 | 1、模拟输入通道：≥4 2、模拟输出通道：≥4 3、率放大器：≥2x60W 8Ω/立体声,≥2x100W 4Ω/立体声,≥1x180W/8Ω/桥接 4、处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD； 5、DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS; 6、采样率:48 kHz，± 100 ppm; 7、输入动态范围：110dB 8、输出动态范围：110dB 9、THD+N:<-100dB @4dBu 10、内置一进一出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议; 11、1路总线式AEC，采样率16K,尾长时间：200ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB； 12、1路总线式的AFC（反馈抑制），采用自适应算法，16K采样率，128ms尾长，传声增益提升幅度：10dB;具有主动动态反馈抑制技术功能 13、1路总线式闪避器(Ducker)； 14、8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass； 15、提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理； ▲16、具有中央控制功能，支持RS232、RS485、UDP三种控制方式，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，具有多媒体信息综合管理功能（提供多媒体信息综合管理软件类计算机软件著作权登记证书扫描件）。 | 台 | 5 |
| 4 | 全频音箱（含吊架） | 1、频率响应：65Hz-20KHz（-3dB） 2、灵敏度：95dB(1M/1W) 3、最大声压级：120dB SPL,126dB SPL PEAK 4、标称阻抗：8Ω 5、低频单元：1x10"/2"(50芯140磁) 布边低音单元 6、高频单元：1x1"/1"(25芯) 振膜压缩单元 7、额定功率：300W（AES）,峰值功率：500W (PEAK) 8、指向性：90°(H)x40°(V)(-6dB) 9、连接插口：2Neutrik NL4MP connectors 10、分频点：2.5KHz 11、吊装系统：M8 Rigging point | 只 | 20 |
| 5 | 功率放大器 | 1、立体声功率：8Ω 400W*2，4Ω 600W*2； 2、桥接功率：8Ω 1200W； 3、信噪比：119dB； 4、转换速率：85v/uS； 5、阻尼系数：280； 6、频率响应：20Hz-20KHz,±0.5dB； 7、总谐波失真：0.5%，1KHz,1/3 Rrte Power,8Ω； 8、瞬态互调失真：0.1%，1KHz,1/3 Rrte Power,8Ω； 9、通道分离度：75dB； 10、输入灵敏度：1V/0dB,BALANCE； 11、输入阻抗：10KΩ，BALANCE/20KΩ，UNBALANCE； 12、输入接口：Three-core Caron(XLR) Input； 13、输出接口：Three-core Caron(XLR) Link； 14、音箱接口：1/4# SPEAKON,Bindg Post； 15、指示灯：ACTIVE,SIGNAL(-40dB),CLIP(PEAK),PROTECTION； ▲16、具有防雷安全预警保护功能，具有开机防浪涌冲击保护功能（提供带CMA、CNAS、ilac-MRA、标识的第三方检测机构出具的检测合格报告扫描件）； | 台 | 10 |
| 6 | 调音台 | 1、16路输入：4单声道，2个立体声 2、2个编组设有独立输出端，使连接更灵活. 3、内置99种DSP效果 4、单独+48v幻想电源开关 5、MP3大屏播放器 6、高品质USB音乐播放器. 7、支持无线蓝牙接收 8、设2个辅助发送，1个AUX发送，方便扩展设备. 9、60mm长寿命高分析推子 10、噪声：-80dBu 11、通道串音衰减度：> -82dB 12、频率响应：20Hz-20kHz +/-0.5dB 13、总谐波失真：<0.03%@1kHz 14、话筒最大输入电平：+16dBu 15、线路最大输入电平：+30dBu 16、立体声最大输入电平：+20dBu 17、耳机输出：200Ω 其他的输出+20dBu 18、电源转换器:110V,220V,230V，240V ；60/70Hz 19、功耗:30W | 台 | 5 |
| 7 | 反馈抑制器 | 1、采用超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制回声； 2、采用数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象； 3、输入通道数量: 4通道(4通道平衡输入或者选择4通道6.35非平衡输入)； 4、供电电压: ≥4通道48V幻像供电； 5、额定电压: 220V±10% 50Hz； 6、取样频率: 48KHz； 7、频率响应: 125Hz~15KHz(语音模式)、20Hz~15KHz (音乐模式)； 8、失真度: >0.1%@ 1KHz； 9、信噪比: >90dB； 10、信号延迟: 7Ms (音乐模式)、11MS (语音模式)； 11、输入阻抗: 20K ohm； 12、输出阻抗: (平衡)200ohm。 | 台 | 5 |
| 8 | 数字音频处理器 | 1、模拟输入通道：8 2、模拟输出通道：8 3、处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD； 4、DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS; 5、采样率:48 kHz，± 100 ppm; 6、THD+N:0.002% @+4dBu 7、输入动态范围：110dB 8、输出动态范围：110dB 9、1路RS232 10、内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）; 11、总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB； 12、独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB; 13、噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB 14、8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass； 15、提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理； 16、具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 | 台 | 5 |
| 9 | 一拖二 真分集手持无线话筒 | 1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 2、具有动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3、显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 5、超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 6、红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 ▲7、具有人声还原度处理功能，提升话筒音质、捕捉细节、减少环境噪音和失真，使人声更加清晰自然，减少后期处理、适应多种环境，增强话筒的性能和用户体验（提供带CMA、CNAS、ilac-MRA、标识的第三方检测机构出具的检测合格报告扫描件）。 8、频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 807-830MHz 四段 共700个频率 9、调制方式：宽带FM 10、频道数目：100-200个在每个频率段 11、频道间隔：25KHz的倍数 12、频率稳定度：±0.005%以内 13、动态范围：100dB 14、最大频偏：±45KHz 15、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 16、综合信噪比：105dB 17、综合失真：≤0.5% 18、工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 ▲19、支持物联网综合管理平台管控功能（提供带CMA、CNAS、ilac-MRA、标识的第三方检测机构出具的检测合格报告扫描件）。 | 套 | 10 |
| 10 | 一拖二真分集无线头戴话筒 | 1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 2、具有动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3、显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 5、超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 6、红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 ▲7、具有人声还原度处理功能，提升话筒音质、捕捉细节、减少环境噪音和失真，使人声更加清晰自然，减少后期处理、适应多种环境，增强话筒的性能和用户体验（提供带CMA、CNAS、ilac-MRA、标识的第三方检测机构出具的检测合格报告扫描件）。 8、频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 807-830MHz 四段 共700个频率 9、调制方式：宽带FM 10、频道数目：100-200个在每个频率段 11、频道间隔：25KHz的倍数 12、频率稳定度：±0.005%以内 13、动态范围：100dB 14、最大频偏：±45KHz 15、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 16、综合信噪比：105dB 17、综合失真：≤0.5% 18、工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 ▲19、支持物联网综合管理平台管控功能（提供带CMA、CNAS、ilac-MRA、标识的第三方检测机构出具的检测合格报告扫描件）。 | 套 | 10 |
| 11 | 多功能电源时序器 | 1、通道数量: 16路万用插座继电器受控与2路万用插座直通； 2、单路功率/总功率/输出电流: 2000W/ 6000W/ 30A； 3、具有短路保护(63A短路保护)、过流保护，配置断路器:断路器零，火线控制，漏电电流保护In 30ML/T≤0. 1s； 4、实时显示电压； 5、顺序开启、逆序关闭； 6、具有PASS键，一键可全通道同时打开； 7、具有RS232 COM口、以太网口控制 ，支持PC控制软件； 8、每路开关间隔时间：1秒；(通过软件自 由设置)； 9、级联叠机ID: 0-255； 10、具有外接控制开关接口； 11、支持面板独立控制各通道(可软件设定控制)； | 台 | 5 |
| 12 | 麦克风 | 1、工作频率：UHF，同一话筒可以配对任意接收机使用，传输距离无障碍大于30米； 2、对频方式:支持手动对频及主动式 NFC接近式对频，可设置对频记忆打开或关闭； 3、采用 OLED 低功耗显示屏进行功能显示，包括电池电量、频道信息、PPT 翻页功能、功能设置菜单等； 4、内置锂电池容量不小于600mAH；为节省电能，话筒采用OLED显示屏；电池续航时间不低于5小时； 5、信噪比≥89dB；动态范围：≥85dB；采样频率:≥64KHz； 6、支持一发多收模式，一个话筒可以对应多个接收机工作，可满足阶梯教室和大教室多对音箱组合使用； 7、话筒自带背夹，支持领夹式工作，也可手持使用或外接头戴麦克风，支持挂绳悬挂于胸前使用；支持选装磁吸背夹，通过磁吸配件佩戴在服装表面； 8、内置≥5档可调 AGC 电路，满足 5-40CM拾音距离要求，自动调节音量，保护学生听力； 9、具有人声还原度处理功能及主动动态反馈抑制功能,最大限度还原人声及有效防止啸叫； 10、支持 3.5m 音频输入，可连接头戴麦克风输入，预置 Type-C充电接口及镀金外置充电触点，支持两种方式充电； 11、提供工程模式菜单，可设置 AGC 模式、反馈抑制开关、PPT 功能开关、对频记忆模式、手动对频功能开关等； 12、内置 NFC 读写器，可读取或写入 NFC 卡对频信息； | 只 | 20 |
| 13 | 接收器 | 1、工作频率:UHF； 2、频率响应:20Hz-20KHz； 3、音频输出方式:模拟、数字可配置； 4、显示屏:采用 0LED 低功耗显示屏进行功能显示频道及对频状态;可显示所连接无线麦克风当前电量及信号强度； 5、支持可选配≥ 3500mAh 内置锂离子电池，采用电池供电，续航时间不低于8小时，且可利用 TYPE-C 端子反向为无线麦克风充电； 6、按键:带不少于两个可设置接收频道的按键; 7、接口:3.5mm 音频输出口*1；TYPE-A USB PPT 翻页控制接囗*1；TYPE-C双向供电口*1；SMA 天线座*1； 8、接收器可以用于连接 PC 实现 PPT翻页控制(免驱动)； 9、采用 Type-C 接口供电方式，方便耐用； I0.不小于64KHz 采样率； 11、内置数字音频处理算法，支持AFC反馈抑制及频响优化功能； | 台 | 20 |
| 14 | 机柜 | 24U | 台 | 5 |
| 四、辅助设备 |  |  |  |  |
| 1 | 阶梯教室桌椅 | 背 板：16mm厚三聚青胺板，贴防火板面； 前排站脚：优质铝合金ADC12一体压铸成型，表面静电粉末喷涂处理,整体重量不小于2000克，周圈壁厚3mm。站脚上下两端整体采用三角型结构，使站脚更有稳定性，保证站脚美观牢固和安全。站脚总高903±5mm,站脚上端宽度为29±2mm,下端宽度了40±2mm,背板采用镶嵌式安装方式，站脚顶端到第一台阶尺寸为377±5mm，到第二台阶尺寸为399±5mm,铝合金底脚长350±5mm，安装孔距310±5mm，稳固结实,底脚前后全圆角，地脚螺丝固定处封闭式结构。 中部站脚：优质铝合金ADC12一体压铸成型，表面静电粉末喷涂处理,整体重量不小于2500克，周圈壁厚3mm。站脚上下两端整体采用三角型结构，使站脚更有稳定性，保证站脚美观牢固和安全。站脚总高903±5mm,站脚上端宽度为29±2mm,下端宽度了40±2mm, 背板采用镶嵌式安装方式，站脚顶端到第一台阶尺寸为377±5mm，到第二台阶尺寸为399±5mm,扶手长度为260±5mm扶手高度635±5mm,铝合金底脚长350±5mm，安装孔距310±5mm，稳固结实,底脚前后全圆角，地脚螺丝固定处封闭式结构。  椅 座：座板用16mm模压夹板，（双面防火板）与铝合金座托用螺杆穿透连接，板面配特制不锈钢螺母套，连接可靠，美观。  台面板：采用300mm（宽）x25mm（厚）三聚青胺板，贴防火板面，周边PVC封边。  书屉斗: 直径5mm优质圆钢弯曲制作骨架，与直径3mm优质圆钢焊接成网状机构，简洁牢固，表面静电粉末喷涂。  台面板连接角码：1.5mm厚优质冷板模具压制而成，表面静电粉末喷涂。  座托：优质铝合金一体压铸成型，表面静电粉末喷涂处理，重力块隐藏在座托里面，安全美观。 | 位 | 1000 |
| 2 | 智慧讲桌 | 外观要求： 1、产品尺寸L*W*H（mm）：（闭合）1342*680*800（包含脚轮）(±5) 、（展开）1342*680*1300（包含脚轮）(±5)； 其中左侧边桌尺寸L*W*H（mm）：780*680*800；右侧升降桌尺寸L*W*H（mm）：560*680*800（闭合） 、560*680*1300(±5)（展开） 2、材料要求：上层桌面采用两块厚度18mm高密度纤维板，密度板密度大于720kg/立方米，木板边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水，桌面颜色支持定制；设计有的铝合金固定条；讲桌主体体采用1.0-1.5MM冷轧钢冲压、焊接、打磨成型。 ▲3、所投产品通过针对冷轧钢架抗病毒活性试验的测试，检测依据和方法为ISO 21702：2019，针对实验病毒：人冠状病毒，宿主MRC-5细胞的抗病毒检验，分析检测结果，抗病毒活性值，≥0.6，抗病毒活性率≥76.4%；；提供具有CNAS或CMA标志的检测报告。 4、适用场景： 本讲桌专为混合试教学场景而设计；特点:灵活，简洁，扩展行强;更适合小班教学、研讨型教学等多种教学场景。 B 功能描述： 1、边桌一侧提供讲座模式教学功能，桌面可以选配一个21-27寸显示屏支架臂。 2、升降桌一侧提供演讲模式教学功能；标配电动升降器，可升降桌面高度不低于200MM；桌面角度可调节，调整角度范围为0-38°，桌面下侧设置铝合金防滑条，方便文稿或笔记本放置，柜体配置一个USB 3.0接口。 3、讲桌下层提供储物空间或设备堆放空间，机柜两侧配置标准机架安装位，设备可堆叠高度7U，可放置音视频设备或教师储物空间，两侧提供设备走线孔。 4、前置挡板采用厚度不低于18MM厚的木质材料，挡板前面设计一块厚度不低于5MM的亚克力安装板，安装订制学校的LOGO。 5、讲桌可选配LORA发射模块和控制软件，实现环境设备的无线控制（比如：大屏\投影机开关无线控制、灯光控制、窗帘控制、空调控制）。 6、桌底配置6个2.5寸的移动轮（带刹车功能）。 | 台 | 5 |
| 3 | 窗帘 | 布料比例为1：1.8倍，罗马杆穿孔式，根据现场实际尺寸定做，窗帘大于窗户不小于20cm。每付窗帘分成两片。布料要求：环保型物理遮光可可麻，奢华提花棉麻，自然垂顺，色彩鲜明饱满，水洗变化率经向＜0.5，纬向＜0.2，克重1400克左右，门幅280cm，遮光率95%左右，甲醛＜300，PH值4.0-9.0，无异味，禁用可分解致癌芳香胺染料。符合防紫外线性能标准，手感柔软，垂感度好。铝合金罗马杆，直径＞28mm,管壁厚度＞0.3mm，罗马杆配套装饰头。加大静音罗马圈。10公分加密有纺布带，每米布带必须打6-7个孔，每片窗帘两侧3公分向内缝边，底边8-10公分向内缝边。每付窗帘必须熨烫平整。 | 间 | 5 |
| 60人合班智慧教室（间） |  |  |  |  |
| 一、显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 98寸智慧黑板 | - 整机采用全金属外壳设计，三拼接平面一体化设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。整体外观尺寸：宽≥4400mm，高≥1300mm，厚≥130mm。采用三拼接平面一体化设计，外观简洁无推拉式结构及外露连接线； 2.整机主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，主屏支持普通粉笔直接书写，两侧副屏可支持多种媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 3.整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。 ▲4.屏幕采用不小于98英寸液晶面板（对角线），采用UHD超高清液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840(H)*2160(Z)，可视角度≥178°；400cd/m²＞屏幕亮度＞300cd/m²，符合国家GB40070H-2021HW《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。（提供证明材料，不限于产品截图、检测报告、说明书、彩图等） 5.整机支持全通道4K高清显示，全通道OSD菜单及整机内置系统均支持4K图像显示。 ▲6.整机屏幕采用直流背光源，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳，呵护师生用眼健康。（提供证明材料，不限于产品截图、检测报告、说明书、彩图等） ▲7.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。（提供低蓝光认证证书） ▲8.整机画面对比度及色彩还原真实，画面细节及咖玛无损失，确保师生观看画面不会因显示损耗导致视觉偏差。（提供证明材料，不限于产品截图、检测报告、说明书、彩图等） 9.屏幕结合光感调节，屏幕亮度与环境亮度的匹配曲线更加合理，能有效减轻视疲劳。 10.整机金属材质，屏幕采用防眩光全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。钢化玻璃表面硬度≥9H。防爆玻璃面板，面板的碎片状态、表面应力、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，适应学校复杂环境，保障教学安全。钢化玻璃采用低反射防眩光技术，吸光率7%，有效防止眩光的同时还能吸收部分环境光，进一步降低环境光对显示的干扰，保障在明亮教室中暗场画面的清晰显示。 11.整机具备自动光感功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可设置开启或关闭。 12.整机采用高精度电容触控技术，支持双系统中进行不低于20点触控。 13.整机支持多种智能护眼功能，可通过两侧触控按键及前置物理按键进行护眼模式切换，护眼模式下，整机显示画面更加柔和，有效保护视力；在书写或触控屏幕时，亮度自动降低，保护教师眼睛，触控或书写完成后亮度增加，适合观看。 14.整机内置≥1300W非独立的高清摄像头，摄像头与整机采用一体化设计，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口，摄像头对角角度≥135度，可用于远程巡课、二维码扫描等功能。且摄像头具备工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。支持前置面板物理按键一键启动录课功能，可将屏幕中显示的课件、音视频内容与老师人声同时录制。 15.整机内置≥8阵列麦克风，麦克风采用非独立扩展形式，不占用整机设备端口，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12M。 16.为满足课堂视听需求，整机内置2.2声道音响系统，整机扩声系统总功率不低于60W。 17.整机具备至少6个前置物理按键，包括三合一电源按键，设置、音量加、音量减、录屏、护眼，其中含2个可自定义功能按键。自定义功能包含一键启用主页、批注、降半屏、Windows白板、经典护眼、纸质护眼、录屏、小工具（截屏、计时器、放大镜、倒数日、日历）等功能，满足不同用户的使用需求。 18.整机具备前置Type-C接口，可实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。前置Type-C接口支持4K 60Hz显示输入；支持快速充电协议，可以给教学平板、教学笔记本、手机等进行快速充电。 19.内置无线网卡，实现WiFi 2.4G/5G无线上网、AP热点发射及BT蓝牙连接（支持蓝牙Bluetooth 5.2标准）。支持连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收移动终端通过蓝牙发送的文件。Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。有线网线可实现双系统有线网络连通。Wi-Fi制式支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持Wi-Fi6。内置的蓝牙及Wi-Fi模块支持便捷拆除及恢复，确保特殊应用场景下的信息安全。Wi-Fi及AP 热点支持连接带无线模块功能的学生终端。支持802.1x EAP身份认证网络连接，能够登陆需要进行身份认证的校园网。 20.无线传屏功能：内置无线投屏接收系统，无需外接接收器，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面及声音通过无线方式传输到整机上。 21.整机具备智能手势识别功能，在任意通道下，可通过五指长按屏幕，实现熄屏和唤醒屏幕的功能；可识别五指上、下、左、右方向手势滑动调用相应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为主页、降半屏、批注、锁屏、经典护眼、纸质护眼、多任务、无操作等。 22.整机内置现行主流操作系统，运行内存≥3GB ，内置存储空间≥16GB。 23.提供快捷桌面，用户可以快捷进入白板、文件管理、电脑桌面及更多应用。双系统下可实现常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览。能对USB接口所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、图片、多媒体，检索后可直接在界面中打开。 ▲24.嵌入式操作系统下内置视力检测应用，支持通过触摸方式进行视力检测，助力校园近视防控工作开展。（提供电子视力表软件著作权证书或相关证明文件） 25.整机内置信息发布系统，信息发布系统后台管理系统采用“B/S”架构、SaaS服务方式，可以选择web端推送内容。 - 信息发布系统功能特点：定时开关机、远程发布、监控管理、自动循环播放、分组式管理。 27.整机教学桌面支持画报轮播功能，通过主页快捷入口可自定义轮播内容、轮播间隔、播放时间等，助力校园文化建设。 - 28.整机嵌入式系统下主界面、菜单、图标、文字均为4K超高清显示，显示细腻、清晰度高。 29.教学桌面支持教学常用的教学白板软件、视频展台软件、授课助手软件、WPS、文件管理器等，以便于快捷启动应用进行授课；同时提供进入本机所有应用的入口，满足教师授课需要。桌面软件支持自定义设置，满足老师个性化授课需求。 30.整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表。 31.整机进入还原界面时，可点击屏幕选择系统还原、OPS还原以及正常启动选项。 32.整机支持智能U盘锁功能，可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key解锁。 33.检测模式：支持进行单人视力检测及全班视力检测，检测时支持裸眼检测和戴镜检测两种方式；在全班检测模式下，自动提醒下一位准备检测的同学，提高检测效率。 34.内置权威三甲医院眼科制作的护眼百科内容，包含专家视频、护眼动画等资源；不少于50个权威护眼视频。 35.支持在系统后台进行学生管理，可进行学生信息输入，输入时支持通过电子表格的形式批量导入学生名单，用于全班视力检测。 36.支持在系统后台对视力数据进行手工修正、增加和删除，以解决误操作带来的数据偏差。 37.支持在系统后台自动生成学生视力档案，可以按学校、年级、班级进行统计并可以自定义时间范围，生成视力档案报告；并支持查看每位学生的历史视力档案。 38.支持在系统后台导出视力数据进行统计分析；同时支持在本地端查看、导出学生视力数据。 39.支持后台多级权限帐号管理，提供班级、年级、全校等管理员账号权限。 40.班级视力数据可实时同步至教师账号，教师和学校管理员可以在后台查看、分析、导出视力数据。 41.硬件自检功能：整机具备内置硬件自检工具，可以一键进行硬件系统自动检测，对系统内存空间、存储空间、软件版本、wifi模块、OPS状态、本机温度、光感、红外触摸框连接状态等提供直观的状态提示。 42.电容智慧黑板整机安全可靠。 43.电脑模块可抽拉式插入整机，支持不断电情况下热插拔，接口采用标准80PIN，即插即用，易于维护。国产处理器， DDR4内存≥16GB ，SSD固态硬盘≥256GB。具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB3.0，≥1路USB2.0，且支持双系统调用；具有一键还原和系统保护功能。为保障与整机的兼容性，电脑模块与整机为同一制造商。 44.PPT教学助手：无需打开任何其他软件，支持课件上下翻页、页面预览及快速跳转；支持自动启动批注功能；支持书写、擦除功能，支持手势擦除，支持一键清除笔迹；支持小黑板辅助教学功能、可调用放大镜、聚光灯等小工具进行授课；支持一键开启录屏功能，将课件、音视频内容与老师人声同时录制，录制完成后保存到桌面，供老师后续作为教学素材使用；支持课件及板书内容直接生成分享二维码，扫码后支持在手机端进行查看及二次分享； 45.展台采用800W像素自动对焦摄像头，支持20倍数码变焦；壁挂式安装，防盗防破坏；无须气压拉杆，无锐角无利边设计，防止师生碰伤、划伤；采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，壁挂展台箱体宽度≤14cm，小巧不占空间，高效利用挂墙面积；自带3级触摸控制LED补光灯，可分级控制灯光强弱，在光线不足时进行亮度补充，亮度均匀；采用USB高速接口，无需外接电源，单根USB线实现供电、高清数据传输需求；具备2个USB扩展口。 | 套 | 4 |
| 二、中控物联系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能融合信息终端 | 1、机柜式终端，1U机架式设计。 2、集成千兆交换机功能，具备≥5个RJ45网口，支持≥4组Vlan划分。集成≥2*100W（4Ω）数 字功放，具备≥3路3.5mm音频线性输入接口，具备≥3路3.5mm音频线性输出接口。具备≥2路幻 象供电麦克风输入接口，支持配置幻象供电开启或关闭。具备≥5路RS232通信端口和≥2路RS485 通信端口，具备≥2路USB通信接口，可扩展≥5路内置电脑USB接口，具备≥1路干接点接口， 具备≥1路12V/2A输出接口，具备≥2路GPIO接口。具备≥2进4出USBKVM切换能力。 3、板载集成HDMI≥4*4全交叉无缝矩阵，具备≥4路HDMI输入接口，具备≥6路HDMI输出接口，≥1路 内置电脑扩展HDMI输出接口，HDMI接口均支持≥4K分辨率。具备≥1路HDBaseT4K显示输出接 口，支持PoE供电。 4、具备网络中控功能，支持电教设备及物联设备的本地或远程控制。支持本地或远程参数配置， 支持自定义场景模式（可联动设置电源、音频、物联打开/关闭及延时等）。 5、具备音视频硬解码能力，具备平台推送的音视频广播播放功能，可播放平台定时/手动广播任务， 支持HTTP、RTSP、TS、RTMP等主流流媒体协议，配合系统平台支持0-100级广播级别选择。 ▲6、支持智能终端在待机状态下接收服务器预设的高清流媒体内容或在线电视节目进行自动播放，自动开启和关闭显示设备，实现智能自动播放的功能。（需提供佐证材料，包括但不限于产品彩页截图、产品图片、检测报告） 7、支持通过控制面板或远程控制暂停音视频广播输出和调节广播音量。 ▲8、具备音视频编码和推流能力，配合系统平台实现直播课堂功能。可将本地教室的摄像头画面、电脑画面、话筒和电脑声音等编码后直播到其他教室和互联网。学生可通过扫码进入线上课堂。（需提供佐证材料，包括但不限于产品彩页截图、产品图片、检测报告） 9、提供配置界面，支持本地系统参数、网络参数、串口参数、音视频矩阵参数、IO接口参数、 显示设备参数等配置。支持开关机场景及自定义场景配置。 10、具备图文信息发布功能，智能终端在待机状态下接收系统平台预设的图文内容进行自动播放， 自动开启显示设备，实现无人值守智能化图文信息发布功能。 11、通过配套触控显示器可完成一键开关机设备、音量调节、环境控制。支持IC卡刷卡、二维码 反扫上课、IP对讲、画面预览等功能，具备无线麦克风语音接入及扩声能力。支持设备故障报 修功能，待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话等。 12、支持≥6路大屏/投影机同屏显示或≥3路大屏/投影机异屏显示及控制，支持输出画面冻结功 能。 13、支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，支持版本信息查看，网络配置等功能。 14、支持自有品牌麦克风的接入、控制和状态查询，包括麦克风电量、使用状态、充电状态及锁止 状态等； 15、支持通过RS232串口控制协议，实现对第三方设备的接入控制，包括：智能交互平板、投影机、 录播主机、音频处理器等设备。 16、支持通过RS485串口控制协议，实现对RS485从设备的控制。 | 台 | 4 |
| 2 | 智能触控面板 | 1、一体化设计，工业ABS工程塑料注塑成型，支持桌面及墙面固定安装方式。 2、具备≥1个RJ45千兆网口，≥1路HDMI输入接口，≥1路USB接口，≥1路3.5mm音频输入接口，≥1路3.5mm 音频输出接口，≥1路12V/1A输出接口,≥1路干接点接口,≥1路GPIO接口；支持POE或DC12V/3A受 电。 3、采用4核CPU、4GBRAM、32GBEMMCFLASH，内置1TNPU。配备≥10.1英寸 工业触控屏，支持≥10点触控，支持屏幕分辨率1920×1200，亮度500nits；集成≥200万像素双目摄 像头； 4、集成IC卡读卡器；内置扬声、拾音器；具备音视频编解码能力。 ▲5、具备人体近场感应能力（正面1.5米范围内），实现屏幕自动唤醒功能。（需提供佐证材料，包括但不限于产品彩页截图、产品图片、检测报告等） 6、配合系统平台支持远程IP对讲、语音监听、二维码正/反扫、人脸识别等功能。 7、配合同品牌智能融合终端支持一键上下课、画面切换、声音调整、物联设备控制、音视频广播 控制功能。 8、配合系统平台能够显示当前教室的广播任务，通过面板可以对广播任务进行暂停、播放、音量调节操作，操作仅对当前教室有效。 ▲9、支持直播课堂、录播画面预览及控制功能。（需提供佐证材料，包括但不限于产品彩页截图、产品图片、检测报告） 10、开放UI控制接口，支持界面自主定制。 | 台 | 4 |
| 3 | 电源时序器 | 1、 工业ABS阻燃塑料注塑成型。220V电源输入，具备≥6路独立220V受控电源输出接口，每路最大支持≥1700W负载，总负载最大支持≥4400W；支持≥6路独立电源控制或5路独立电源加1路幕布/窗帘控制；具备≥1个RJ45百兆网口,具备≥1个RS485接口，具备≥2个GPIO接口,具备≥1个电源指示灯。 2、 支持Modbus协议或IP网络与同品牌智能终端或其他第三方终端相连并对其所连接的电源设备进行管理和控制；支持IO输入状态查询、级联、能耗统计及上报。 3、 支持通过IP网络接入同品牌服务器对本设备进行独立管理和控制。 4、 支持通过配置工具进行静态/动态IP地址、掩码、网关以及服务器查找方式等参数配置。 | 台 | 4 |
| 4 | 门磁锁（单开门） | 1、开锁方式；断电开锁； 2、最大拉力：280kg（550Lbs）直线拉力； 3、输入电压：DC12V； 4、工作电流：340mA； 5、LED显示：绿的（工作状态）； 6、延时上锁时间：无延时： 7、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门： | 个 | 4 |
| 5 | 门锁控制面板 | 1、标准86型面板安装方式，配备4寸电容式触控屏幕，屏幕分辨率480x480。 2、通过DC12V外部供电；具备1路12V控电接口，1路OPENGND接口、1个mircoSD卡接口、1路3.3V电平GPIO接口；内置2.4G无线通讯模块。 3、具备2.4G无线通讯协议，支持状态回传，可接入同品牌物联网关。 4、支持对门锁的常开/常闭控制，通过平台和小程序对门锁系统进行远程控制。 | 个 | 4 |
| 6 | 3路电源控制器 | 1、工业ABS阻燃塑料注塑成型，通过2.4G无线方式与同品牌网关连接。 2、输入采用1路220V大功率防脱落插头，输出采用3路大功率咬合式接口，每路最大支持700W负载。支持1路RS232串口输出。 3、内置能耗计量芯片，可实时检测所连接设备的能耗数据，通过系统平台可汇总设备能耗数据。 4、支持通过系统平台和小程序远程监控所连接设备的运行状态，对其进行手动/定时的点对点、点对组通断电。可选配同品牌操作面板对所连接设备进行本地控制。 5、支持自启动通电应急模式。 | 台 | 8 |
| 7 | 多合一传感器 | 1、供电电压：5.0±0.2VDC，≤500mA；通信接口：RS485；通信速率：默认9600bps；通信协议：标准MODBUS-RTU；预热时间：2分钟(只有TVOC需要预热，其它参数上电即显示)；工作温度：0℃～50℃，工作湿度：≤95％RH。 2、多合一传感器，对室内环境检测，实时采集温度、湿度、二氧化碳、PM2.5、TVOC、甲醛数据。 3、传感器模组内置温湿度传感器芯片，温度测量分辨率0.01℃，测量范围-40℃～100℃，测量精度±1℃；湿度测量分辨率0.04%，测量范围0～100%，测量精度±3%RH。 4、传感器模组内置红外非分光二氧化碳传感器，测量分辨率1ppm，测量范围400ppm～5000ppm，测量精度±3%+50PPM或±10%。 5、传感器模组采用激光颗粒物传感器，PM2.5测量分辨率1ug/m3，测量范围0ug/m3～999ug/m³，测量精度±10%或±10；PM2.5测量分辨率1ug/m3，测量范围0ug/m3～1000ug/m³，测量精度±10%或±10。 6、传感器模组内置VOC传感器，测量分辨率1ug/m3，测量范围0ug/m3～2000ug/m³，测量精度±25%。 7、传感器模组内置电化学甲醛传感器，测量分辨率1ug/m3，测量范围0ug/m3～1000ug/m³，测量精度±10%。 8、本产品适用于普通室内环境，可与同品牌终端无缝兼容，无需定制即可实现数据上报，操作面板及后台管理端可实时滚动显示环境数据。 | 台 | 4 |
| 8 | 板书高清摄像机 | 1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2.像素：有效像素≥800万； 3.视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容； 4.变焦：要求支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥30倍； 5.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少70°/s； 6.快门速度：要求支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s； 7.视场角大小：支持水平视场角最大≥50°，垂直视场角最大≥30°； 8.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议； 9.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1； 10.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1； 11.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出； 12.音频接口：Line in输入口≥1； 13.音频编码：要求支持OPUS、G.711A、AAC等常用音频编码协议； 14.USB接口：要求具备USB Type-A≥1； 15.协议支持：要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求； 16.背光补偿：要求具备背光补偿功能； 17.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB； 18.电源支持：支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式； 19.AI板书增强：需支持基于 AI 智能分析技术，对教学黑板上的板书笔迹、画图等各形式板书内容进行电子化处理，可实现不同板书颜色的针对性效果增强，并确保板书内容不被摄像机拍摄实景遮挡； | 台 | 4 |
| 9 | 板书增强拍摄软件 | 1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理； 2.需支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； 3.需支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 4.需支持设置自动/手动/一键锁定/室内/室外多场景白平衡设置，红、蓝增益可调以满足不同环境取景需要；； 5.需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪； 6.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度； 7.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求； 8.需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等； 9.需支持自动/手动两种聚焦锁定模式； 10.支持设置预置位数量≥255，预置位设置精度≤0.1°； 11.要求板书AI分析能力兼容各类传统教学黑板与智慧互联黑板，并可实现人物半透明与不透明处理，摄像机无惧人物遮挡正向拍摄安装不受限； 12.要求实现基于AI技术的板书笔迹智能色彩增强处理，满足白色、黄色、蓝色、红色、绿色等不同颜色的彩色笔迹色彩还原与笔迹增强； 13.支持设置板书笔迹增强区域，可通过鼠标点击进行拖拉和缩放调整； ▲14.要求软件在出厂时内嵌于摄像机中，且应具备自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书。 | 套 | 4 |
| 10 | 板书增强显示屏 | 1.65英寸以上高清LED液晶屏；分辨率支持1920*1080；输入接口：HDMI；支持壁挂式安装 | 台 | 8 |
| 11 | 吊装空调 | 变频/定频：电压/频率 380V/50HZ， 类型：天花机， 匹数：3匹， 操控方式：遥控器控制，360度环绕送风设计，送风无死角，气流平稳柔和。 | 台 | 8 |
| 三、音频系统 |  |  |  |  |
| 1 | 吊麦（含支架） | 1、换能方式: 电容式 2、指向特性: 单一指向性 3、频率响应: 100Hz-20KHz 4、灵敏度: 近距-45dB.. 远距-38dB 5、供电电压：48V、DC1.5供电 6、输出阻抗(欧姆): 近2.3kΩ 远距1kΩ 7、咪管规格：22*360mm 8、咪线长度、配置：8米单芯、卡龙母+卡龙公 9、单支话筒重量：0.12KG 10、输出：不平衡 11、开关：拨动 ▲12、具有人声还原度处理功能（提供针对此项功能软件类证书扫描件）； | 支 | 8 |
| 2 | 鹅颈麦 | 1、换能方式：电容式 2、频率响应：50Hz-18kHz 3、指向性：心型向性 4、输出阻抗（欧姆）：200Ω 5、灵敏度：-42dB±2 dB 6、最高输入音量：128dB 声压 7、讯噪比：65 dB 8、供电电压：直流3V/幻象48V（幻象指既传输电流，也传输声音） 9、咪管长度：400mm 10、单支话筒重量：0.6kg 11、抗手机、电磁、高频干扰 | 支 | 4 |
| 3 | 数字音频一体机 | 1、模拟输入通道：≥4 2、模拟输出通道：≥4 3、率放大器：≥2x60W 8Ω/立体声,≥2x100W 4Ω/立体声,≥1x180W/8Ω/桥接 4、处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD； 5、DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS; 6、采样率:48 kHz，± 100 ppm; 7、输入动态范围：110dB 8、输出动态范围：110dB 9、THD+N:<-100dB @4dBu 10、内置一进一出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议; 11、1路总线式AEC，采样率16K,尾长时间：200ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB； 12、1路总线式的AFC（反馈抑制），采用自适应算法，16K采样率，128ms尾长，传声增益提升幅度：10dB;具有主动动态反馈抑制技术功能 13、1路总线式闪避器(Ducker)； 14、8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass； 15、提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理； ▲16、具有中央控制功能，支持RS232、RS485、UDP三种控制方式，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，具有多媒体信息综合管理功能（提供多媒体信息综合管理软件类计算机软件著作权登记证书扫描件）。 | 台 | 4 |
| 4 | 全频音箱（含吊架） | 1、频率响应：65Hz-20KHz（-3dB） 2、灵敏度：95dB(1M/1W) 3、最大声压级：120dB SPL,126dB SPL PEAK 4、标称阻抗：8Ω 5、低频单元：1x10"/2"(50芯140磁) 布边低音单元 6、高频单元：1x1"/1"(25芯) 振膜压缩单元 7、额定功率：300W（AES）,峰值功率：500W (PEAK) 8、指向性：90°(H)x40°(V)(-6dB) 9、连接插口：2Neutrik NL4MP connectors 10、分频点：2.5KHz 11、吊装系统：M8 Rigging point | 只 | 16 |
| 5 | 功率放大器 | 1、立体声功率：8Ω 400W*2，4Ω 600W*2； 2、桥接功率：8Ω 1200W； 3、信噪比：119dB； 4、转换速率：85v/uS； 5、阻尼系数：280； 6、频率响应：20Hz-20KHz,±0.5dB； 7、总谐波失真：0.5%，1KHz,1/3 Rrte Power,8Ω； 8、瞬态互调失真：0.1%，1KHz,1/3 Rrte Power,8Ω； 9、通道分离度：75dB； 10、输入灵敏度：1V/0dB,BALANCE； 11、输入阻抗：10KΩ，BALANCE/20KΩ，UNBALANCE； 12、输入接口：Three-core Caron(XLR) Input； 13、输出接口：Three-core Caron(XLR) Link； 14、音箱接口：1/4# SPEAKON,Bindg Post； 15、指示灯：ACTIVE,SIGNAL(-40dB),CLIP(PEAK),PROTECTION； ▲16、具有防雷安全预警保护功能，具有开机防浪涌冲击保护功能（提供带CMA、CNAS、ilac-MRA、标识的第三方检测机构出具的检测合格报告扫描件）； | 台 | 8 |
| 6 | 调音台 | 1、16路输入：4单声道，2个立体声 2、2个编组设有独立输出端，使连接更灵活. 3、内置99种DSP效果 4、单独+48v幻想电源开关 5、MP3大屏播放器 6、高品质USB音乐播放器. 7、支持无线蓝牙接收 8、设2个辅助发送，1个AUX发送，方便扩展设备. 9、60mm长寿命高分析推子 10、噪声：-80dBu 11、通道串音衰减度：> -82dB 12、频率响应：20Hz-20kHz +/-0.5dB 13、总谐波失真：<0.03%@1kHz 14、话筒最大输入电平：+16dBu 15、线路最大输入电平：+30dBu 16、立体声最大输入电平：+20dBu 17、耳机输出：200Ω 其他的输出+20dBu 18、电源转换器:110V,220V,230V，240V ；60/70Hz 19、功耗:30W | 台 | 4 |
| 7 | 反馈抑制器 | 1、采用超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制回声； 2、采用数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象； 3、输入通道数量: 4通道(4通道平衡输入或者选择4通道6.35非平衡输入)； 4、供电电压: ≥4通道48V幻像供电； 5、额定电压: 220V±10% 50Hz； 6、取样频率: 48KHz； 7、频率响应: 125Hz~15KHz(语音模式)、20Hz~15KHz (音乐模式)； 8、失真度: >0.1%@ 1KHz； 9、信噪比: >90dB； 10、信号延迟: 7Ms (音乐模式)、11MS (语音模式)； 11、输入阻抗: 20K ohm； 12、输出阻抗: (平衡)200ohm。 | 台 | 4 |
| 8 | 数字音频处理器 | 1、模拟输入通道：8 2、模拟输出通道：8 3、处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD； 4、DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS; 5、采样率:48 kHz，± 100 ppm; 6、THD+N:0.002% @+4dBu 7、输入动态范围：110dB 8、输出动态范围：110dB 9、1路RS232 10、内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）; 11、总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB； 12、独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB; 13、噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB 14、8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass； 15、提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理； 16、具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 | 台 | 4 |
| 9 | 一拖二 真分集手持无线话筒 | 1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 2、具有动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3、显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 5、超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 6、红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 ▲7、具有人声还原度处理功能，提升话筒音质、捕捉细节、减少环境噪音和失真，使人声更加清晰自然，减少后期处理、适应多种环境，增强话筒的性能和用户体验（提供带CMA、CNAS、ilac-MRA、标识的第三方检测机构出具的检测合格报告扫描件）。 8、频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 807-830MHz 四段 共700个频率 9、调制方式：宽带FM 10、频道数目：100-200个在每个频率段 11、频道间隔：25KHz的倍数 12、频率稳定度：±0.005%以内 13、动态范围：100dB 14、最大频偏：±45KHz 15、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 16、综合信噪比：105dB 17、综合失真：≤0.5% 18、工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 ▲19、支持物联网综合管理平台管控功能（提供国家认可的带CMA、CNAS、ilac-MRA、标识的第三方检测机构出具的检测合格报告扫描件）。 | 套 | 8 |
| 10 | 一拖二真分集无线头戴话筒 | 1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 2、具有动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3、显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 5、超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 6、红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 ▲7、具有人声还原度处理功能，提升话筒音质、捕捉细节、减少环境噪音和失真，使人声更加清晰自然，减少后期处理、适应多种环境，增强话筒的性能和用户体验（提供国家认可的带CMA、CNAS、ilac-MRA、标识的第三方检测机构出具的检测合格报告扫描件）。 8、频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 807-830MHz 四段 共700个频率 9、调制方式：宽带FM 10、频道数目：100-200个在每个频率段 11、频道间隔：25KHz的倍数 12、频率稳定度：±0.005%以内 13、动态范围：100dB 14、最大频偏：±45KHz 15、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 16、综合信噪比：105dB 17、综合失真：≤0.5% 18、工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 ▲19、支持物联网综合管理平台管控功能（提供国家认可的带CMA、CNAS、ilac-MRA、标识的第三方检测机构出具的检测合格报告扫描件）。 | 套 | 8 |
| 11 | 多功能电源时序器 | 1、通道数量: 16路万用插座继电器受控与2路万用插座直通； 2、单路功率/总功率/输出电流: 2000W/ 6000W/ 30A； 3、具有短路保护(63A短路保护)、过流保护，配置断路器:断路器零，火线控制，漏电电流保护In 30ML/T≤0. 1s； 4、实时显示电压； 5、顺序开启、逆序关闭； 6、具有PASS键，一键可全通道同时打开； 7、具有RS232 COM口、以太网口控制 ，支持PC控制软件； 8、每路开关间隔时间：1秒；(通过软件自 由设置)； 9、级联叠机ID: 0-255； 10、具有外接控制开关接口； 11、支持面板独立控制各通道(可软件设定控制)； | 台 | 4 |
| 12 | 麦克风 | 1、工作频率：UHF，同一话筒可以配对任意接收机使用，传输距离无障碍大于30米； 2、对频方式:支持手动对频及主动式 NFC接近式对频，可设置对频记忆打开或关闭； 3、采用 OLED 低功耗显示屏进行功能显示，包括电池电量、频道信息、PPT 翻页功能、功能设置菜单等； 4、内置锂电池容量不小于600mAH；为节省电能，话筒采用OLED显示屏；电池续航时间不低于5小时； 5、信噪比≥89dB；动态范围：≥85dB；采样频率:≥64KHz； 6、支持一发多收模式，一个话筒可以对应多个接收机工作，可满足阶梯教室和大教室多对音箱组合使用； 7、话筒自带背夹，支持领夹式工作，也可手持使用或外接头戴麦克风，支持挂绳悬挂于胸前使用；支持选装磁吸背夹，通过磁吸配件佩戴在服装表面； 8、内置≥5档可调 AGC 电路，满足 5-40CM拾音距离要求，自动调节音量，保护学生听力； 9、具有人声还原度处理功能及主动动态反馈抑制功能,最大限度还原人声及有效防止啸叫； 10、支持 3.5m 音频输入，可连接头戴麦克风输入，预置 Type-C充电接口及镀金外置充电触点，支持两种方式充电； 11、提供工程模式菜单，可设置 AGC 模式、反馈抑制开关、PPT 功能开关、对频记忆模式、手动对频功能开关等； 12、内置 NFC 读写器，可读取或写入 NFC 卡对频信息； | 只 | 16 |
| 13 | 接收器 | 1、工作频率:UHF； 2、频率响应:20Hz-20KHz； 3、音频输出方式:模拟、数字可配置； 4、显示屏:采用 0LED 低功耗显示屏进行功能显示频道及对频状态;可显示所连接无线麦克风当前电量及信号强度； 5、支持可选配≥ 3500mAh 内置锂离子电池，采用电池供电，续航时间不低于8小时，且可利用 TYPE-C 端子反向为无线麦克风充电； 6、按键:带不少于两个可设置接收频道的按键; 7、接口:3.5mm 音频输出口*1；TYPE-A USB PPT 翻页控制接囗*1；TYPE-C双向供电口*1；SMA 天线座*1； 8、接收器可以用于连接 PC 实现 PPT翻页控制(免驱动)； 9、采用 Type-C 接口供电方式，方便耐用； I0.不小于64KHz 采样率； 11、内置数字音频处理算法，支持AFC反馈抑制及频响优化功能； | 台 | 16 |
| 四、辅助设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧讲桌 | 外观要求： 1、产品尺寸L*W*H（mm）：（闭合）1342*680*800（包含脚轮）(±5) 、（展开）1342*680*1300（包含脚轮）(±5)； 其中左侧边桌尺寸L*W*H（mm）：780*680*800；右侧升降桌尺寸L*W*H（mm）：560*680*800（闭合） 、560*680*1300(±5)（展开） 2、材料要求：上层桌面采用两块厚度18mm高密度纤维板，密度板密度大于720kg/立方米，木板边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水，桌面颜色支持定制；设计有的铝合金固定条；讲桌主体体采用1.0-1.5MM冷轧钢冲压、焊接、打磨成型。 ▲3、所投产品通过针对冷轧钢架抗病毒活性试验的测试，检测依据和方法为ISO 21702：2019，针对实验病毒：人冠状病毒，宿主MRC-5细胞的抗病毒检验，分析检测结果，抗病毒活性值，≥0.6，抗病毒活性率≥76.4%；；提供具有CNAS或CMA标志的检测报告。 4、适用场景： 本讲桌专为混合试教学场景而设计；特点:灵活，简洁，扩展行强;更适合小班教学、研讨型教学等多种教学场景。 B 功能描述： 1、边桌一侧提供讲座模式教学功能，桌面可以选配一个21-27寸显示屏支架臂。 2、升降桌一侧提供演讲模式教学功能；标配电动升降器，可升降桌面高度不低于200MM；桌面角度可调节，调整角度范围为0-38°，桌面下侧设置铝合金防滑条，方便文稿或笔记本放置，柜体配置一个USB 3.0接口。 3、讲桌下层提供储物空间或设备堆放空间，机柜两侧配置标准机架安装位，设备可堆叠高度7U，可放置音视频设备或教师储物空间，两侧提供设备走线孔。 4、前置挡板采用厚度不低于18MM厚的木质材料，挡板前面设计一块厚度不低于5MM的亚克力安装板，安装订制学校的LOGO。 5、讲桌可选配LORA发射模块和控制软件，实现环境设备的无线控制（比如：大屏\投影机开关无线控制、灯光控制、窗帘控制、空调控制）。 6、桌底配置6个2.5寸的移动轮（带刹车功能）。 | 台 | 4 |
| 2 | 学生拼接桌椅 | 1.采用25厘厚三聚青氨板桌面，桌腿脚轮采用尼龙万向刹车脚轮，可移动、可锁定，安全稳固。按教室环境确定是六边桌、8边桌，U型桌；工艺说明:铁件部分焊接用二氧化碳保护焊和煲弧焊，钢管表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑等工序高温固化而成，质量坚固耐用、可进行随意百变拼接、可单独独立使用。 2.椅背：采用全新PP料经一次成型而成，安全环保无异味可二次回收利用，高档网布饰面，内置高密度定型海绵，经久耐用，不变形，国际冷扎烤漆钢管，管壁厚1.8 ，椅身带轮可移动。 | 位 | 240 |
| 3 | 线材 | 满足系统布线需求 | 批 | 4 |
| 4 | 机柜 | 24U | 个 | 4 |
| 5 | 窗帘 | 布料比例为1：1.8倍，罗马杆穿孔式，根据现场实际尺寸定做，窗帘大于窗户不小于20cm。每付窗帘分成两片。布料要求：环保型物理遮光可可麻，奢华提花棉麻，自然垂顺，色彩鲜明饱满，水洗变化率经向＜0.5，纬向＜0.2，克重1400克左右，门幅280cm，遮光率95%左右，甲醛＜300，PH值4.0-9.0，无异味，禁用可分解致癌芳香胺染料。符合防紫外线性能标准，手感柔软，垂感度好。铝合金罗马杆，直径＞28mm,管壁厚度＞0.3mm，罗马杆配套装饰头。加大静音罗马圈。10公分加密有纺布带，每米布带必须打6-7个孔，每片窗帘两侧3公分向内缝边，底边8-10公分向内缝边。每付窗帘必须熨烫平整。 | 间 | 4 |
| 马克思主义学院智慧教室（1间） |  |  |  |  |
| 1 | 98寸智慧黑板 | 1.整机采用全金属外壳设计，三拼接平面一体化设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。整体外观尺寸：宽≥4400mm，高≥1300mm，厚≥130mm。采用三拼接平面一体化设计，外观简洁无推拉式结构及外露连接线； 2.整机主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，主屏支持普通粉笔直接书写，两侧副屏可支持多种媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 3.整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。 4.屏幕采用不小于98英寸液晶面板（对角线），采用UHD超高清液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840(H)*2160(Z)，可视角度≥178°；400cd/m²＞屏幕亮度＞300cd/m²，符合国家GB40070H-2021HW《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。（提供证明材料，不限于产品截图、检测报告、说明书、彩图等） 5.整机支持全通道4K高清显示，全通道OSD菜单及整机内置系统均支持4K图像显示。 6.整机屏幕采用直流背光源，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳，呵护师生用眼健康。（提供证明材料，不限于产品截图、检测报告、说明书、彩图等） 7.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。（提供低蓝光认证证书） 8.整机画面对比度及色彩还原真实，画面细节及咖玛无损失，确保师生观看画面不会因显示损耗导致视觉偏差。（提供证明材料，不限于产品截图、检测报告、说明书、彩图等） 9.屏幕结合光感调节，屏幕亮度与环境亮度的匹配曲线更加合理，能有效减轻视疲劳。 10.整机金属材质，屏幕采用防眩光全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。钢化玻璃表面硬度≥9H。防爆玻璃面板，面板的碎片状态、表面应力、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，适应学校复杂环境，保障教学安全。钢化玻璃采用低反射防眩光技术，吸光率7%，有效防止眩光的同时还能吸收部分环境光，进一步降低环境光对显示的干扰，保障在明亮教室中暗场画面的清晰显示。 11.整机具备自动光感功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可设置开启或关闭。 12.整机采用高精度电容触控技术，支持双系统中进行不低于20点触控。 13.整机支持多种智能护眼功能，可通过两侧触控按键及前置物理按键进行护眼模式切换，护眼模式下，整机显示画面更加柔和，有效保护视力；在书写或触控屏幕时，亮度自动降低，保护教师眼睛，触控或书写完成后亮度增加，适合观看。 14.整机内置≥1300W非独立的高清摄像头，摄像头与整机采用一体化设计，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口，摄像头对角角度≥135度，可用于远程巡课、二维码扫描等功能。且摄像头具备工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。支持前置面板物理按键一键启动录课功能，可将屏幕中显示的课件、音视频内容与老师人声同时录制。 15.整机内置≥8阵列麦克风，麦克风采用非独立扩展形式，不占用整机设备端口，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12M。 16.为满足课堂视听需求，整机内置2.2声道音响系统，整机扩声系统总功率不低于60W。 17.整机具备至少6个前置物理按键，包括三合一电源按键，设置、音量加、音量减、录屏、护眼，其中含2个可自定义功能按键。自定义功能包含一键启用主页、批注、降半屏、Windows白板、经典护眼、纸质护眼、录屏、小工具（截屏、计时器、放大镜、倒数日、日历）等功能，满足不同用户的使用需求。 18.整机具备前置Type-C接口，可实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。前置Type-C接口支持4K 60Hz显示输入；支持快速充电协议，可以给教学平板、教学笔记本、手机等进行快速充电。 19.内置无线网卡，实现WiFi 2.4G/5G无线上网、AP热点发射及BT蓝牙连接（支持蓝牙Bluetooth 5.2标准）。支持连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收移动终端通过蓝牙发送的文件。Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。有线网线可实现双系统有线网络连通。Wi-Fi制式支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持Wi-Fi6。内置的蓝牙及Wi-Fi模块支持便捷拆除及恢复，确保特殊应用场景下的信息安全。Wi-Fi及AP 热点支持连接带无线模块功能的学生终端。支持802.1x EAP身份认证网络连接，能够登陆需要进行身份认证的校园网。 20.无线传屏功能：内置无线投屏接收系统，无需外接接收器，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面及声音通过无线方式传输到整机上。 21.整机具备智能手势识别功能，在任意通道下，可通过五指长按屏幕，实现熄屏和唤醒屏幕的功能；可识别五指上、下、左、右方向手势滑动调用相应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为主页、降半屏、批注、锁屏、经典护眼、纸质护眼、多任务、无操作等。 22.整机内置嵌入式现行主流操作系统，运行内存≥3GB ，内置存储空间≥16GB。 23.提供快捷桌面，用户可以快捷进入白板、文件管理、电脑桌面及更多应用。双系统下可实现常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览。能对USB接口所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、图片、多媒体，检索后可直接在界面中打开。 ▲24.嵌入式操作系统下内置视力检测应用，支持通过触摸方式进行视力检测，助力校园近视防控工作开展。（提供电子视力表软件著作权证书或相关证明文件） 25.整机内置信息发布系统，信息发布系统后台管理系统采用“B/S”架构、SaaS服务方式，可以选择web端推送内容。 26.信息发布系统功能特点：定时开关机、远程发布、监控管理、自动循环播放、分组式管理。 27.整机教学桌面支持画报轮播功能，通过主页快捷入口可自定义轮播内容、轮播间隔、播放时间等，助力校园文化建设。 28.整机嵌入式系统下主界面、菜单、图标、文字均为4K超高清显示，显示细腻、清晰度高。 29.教学桌面支持教学常用的教学白板软件、视频展台软件、授课助手软件、WPS、文件管理器等，以便于快捷启动应用进行授课；同时提供进入本机所有应用的入口，满足教师授课需要。桌面软件支持自定义设置，满足老师个性化授课需求。 30.整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表。 31.整机进入还原界面时，可点击屏幕选择系统还原、OPS还原以及正常启动选项。 32.整机支持智能U盘锁功能，可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key解锁。 33.检测模式：支持进行单人视力检测及全班视力检测，检测时支持裸眼检测和戴镜检测两种方式；在全班检测模式下，自动提醒下一位准备检测的同学，提高检测效率。 34.内置权威三甲医院眼科制作的护眼百科内容，包含专家视频、护眼动画等资源；不少于50个权威护眼视频。 35.支持在系统后台进行学生管理，可进行学生信息输入，输入时支持通过电子表格的形式批量导入学生名单，用于全班视力检测。 36.支持在系统后台对视力数据进行手工修正、增加和删除，以解决误操作带来的数据偏差。 37.支持在系统后台自动生成学生视力档案，可以按学校、年级、班级进行统计并可以自定义时间范围，生成视力档案报告；并支持查看每位学生的历史视力档案。 38.支持在系统后台导出视力数据进行统计分析；同时支持在本地端查看、导出学生视力数据。 39.支持后台多级权限帐号管理，提供班级、年级、全校等管理员账号权限。 40.班级视力数据可实时同步至教师账号，教师和学校管理员可以在后台查看、分析、导出视力数据。 41.硬件自检功能：整机具备内置硬件自检工具，可以一键进行硬件系统自动检测，对系统内存空间、存储空间、软件版本、wifi模块、OPS状态、本机温度、光感、红外触摸框连接状态等提供直观的状态提示。 42.电容智慧黑板整机安全可靠。 43.电脑模块可抽拉式插入整机，支持不断电情况下热插拔，接口采用标准80PIN，即插即用，易于维护。国产处理器， DDR4内存≥16GB ，SSD固态硬盘≥256GB。具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB3.0，≥1路USB2.0，且支持双系统调用；具有一键还原和系统保护功能。为保障与整机的兼容性，电脑模块与整机为同一制造商。 44.PPT教学助手：无需打开任何其他软件，支持课件上下翻页、页面预览及快速跳转；支持自动启动批注功能；支持书写、擦除功能，支持手势擦除，支持一键清除笔迹；支持小黑板辅助教学功能、可调用放大镜、聚光灯等小工具进行授课；支持一键开启录屏功能，将课件、音视频内容与老师人声同时录制，录制完成后保存到桌面，供老师后续作为教学素材使用；支持课件及板书内容直接生成分享二维码，扫码后支持在手机端进行查看及二次分享； 45.展台采用800W像素自动对焦摄像头，支持20倍数码变焦；壁挂式安装，防盗防破坏；无须气压拉杆，无锐角无利边设计，防止师生碰伤、划伤；采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，壁挂展台箱体宽度≤14cm，小巧不占空间，高效利用挂墙面积；自带3级触摸控制LED补光灯，可分级控制灯光强弱，在光线不足时进行亮度补充，亮度均匀；采用USB高速接口，无需外接电源，单根USB线实现供电、高清数据传输需求；具备2个USB扩展口。 | 套 | 1 |
| 2 | 智慧讲桌 | 外观要求： 1、产品尺寸L*W*H（mm）：（闭合）1342*680*800（包含脚轮）(±5) 、（展开）1342*680*1300（包含脚轮）(±5)； 其中左侧边桌尺寸L*W*H（mm）：780*680*800；右侧升降桌尺寸L*W*H（mm）：560*680*800（闭合） 、560*680*1300(±5)（展开） 2、材料要求：上层桌面采用两块厚度18mm高密度纤维板，密度板密度大于720kg/立方米，木板边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水，桌面颜色支持定制；设计有的铝合金固定条；讲桌主体体采用1.0-1.5MM冷轧钢冲压、焊接、打磨成型。 ▲3、所投产品通过针对冷轧钢架抗病毒活性试验的测试，检测依据和方法为ISO 21702：2019，针对实验病毒：人冠状病毒，宿主MRC-5细胞的抗病毒检验，分析检测结果，抗病毒活性值，≥0.6，抗病毒活性率≥76.4%；；提供具有CNAS或CMA标志的检测报告。 4、适用场景： 本讲桌专为混合试教学场景而设计；特点:灵活，简洁，扩展行强;更适合小班教学、研讨型教学等多种教学场景。 B 功能描述： 1、边桌一侧提供讲座模式教学功能，桌面可以选配一个21-27寸显示屏支架臂。 2、升降桌一侧提供演讲模式教学功能；标配电动升降器，可升降桌面高度不低于200MM；桌面角度可调节，调整角度范围为0-38°，桌面下侧设置铝合金防滑条，方便文稿或笔记本放置，柜体配置一个USB 3.0接口。 3、讲桌下层提供储物空间或设备堆放空间，机柜两侧配置标准机架安装位，设备可堆叠高度7U，可放置音视频设备或教师储物空间，两侧提供设备走线孔。 4、前置挡板采用厚度不低于18MM厚的木质材料，挡板前面设计一块厚度不低于5MM的亚克力安装板，安装订制学校的LOGO。 5、讲桌可选配LORA发射模块和控制软件，实现环境设备的无线控制（比如：大屏\投影机开关无线控制、灯光控制、窗帘控制、空调控制）。 6、桌底配置6个2.5寸的移动轮（带刹车功能）。 | 台 | 1 |
| 3 | 学生拼接桌椅 | 1.采用25厘厚三聚青氨板桌面，桌腿脚轮采用尼龙万向刹车脚轮，可移动、可锁定，安全稳固。按教室环境确定是六边桌、8边桌，U型桌；工艺说明:铁件部分焊接用二氧化碳保护焊和煲弧焊，钢管表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑等工序高温固化而成，质量坚固耐用、可进行随意百变拼接、可单独独立使用。 2.椅背：采用全新PP料经一次成型而成，安全环保无异味可二次回收利用，高档网布饰面，内置高密度定型海绵，经久耐用，不变形，国际冷扎烤漆钢管，管壁厚1.8 ，椅身带轮可移动。 | 位 | 80 |
| 4 | 效果屏 | 1.65英寸以上高清LED液晶屏；分辨率支持1920*1080；输入接口：HDMI；支持壁挂式安装，同时包含支架 | 台 | 2 |
| 5 | 吊装空调 | 商品产地：中国大陆；变频/定频：电压/频率 380V/50HZ，类型：天花机，适用户型：商铺及办公场所，匹数：3匹，操控方式：遥控器控制，360度环绕送风设计，送风无死角，气流平稳柔和。 | 台 | 1 |
| 马克思主义学院阶梯智慧教室（1间） |  |  |  |  |
| 1 | ★LED单元板 | - 像素点间距：≤1.8mm（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告） 2、单元板分辨率：≥14792Dots 3、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4、像素构成：1R、1G、1B 5、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告） 6、驱动方式：恒流驱动 7、控制方式：同步控制系统 8、维护方式：前后双向维护 9、整屏平整度≤0.04mm 10、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99%（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告） 11、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K" 12、水平视角≥170°；垂直视角≥170° 13、对比度≥8500：1 14、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置 15、峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m² 16、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作 17、输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作 18、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60 19、具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 20、色坐标X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定；色度均匀性±0.001Cx、Cy内；色域空间≥120% NTSC，LED显示屏ColorSPace覆盖率≥170%YUV(PAL) 21、数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作；支持采用双电力备份，可以同时接入2路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示；支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示 22、正常播放视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃ 23、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能50%以上 24、保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性；支持箱体拼接自动对位设计；具有拼缝微调功能；箱体支持X/Y/Z六向调节，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节 25、屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m² 26、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。 27、支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED附着力≥100N；在灯珠四侧以水平 夹角 45°的方向施加推力 15N，灯珠未破碎或脱落。 28、显示屏所使用的材料及元器件均符合《SJ/T11363-2016电子信息产品中有毒有害物质的限定要求》符合环保要求的相关声明，根据《GB/T27050.1-2006合格评定供方的符合性声明第1部分：通用要求》 和《GB/T27050.2-2006合格评定供方的符合性声明第2部分：支持性文件》 29、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 30、为保证产品使用安全，静电电压衰减期（±1000-±100V）≤2S；摩擦起电电压¦V¦≤100V 31、为保证产品信息传输稳定性，辐射干扰和传导干扰，均需符合GB/T9254-2021 ClassB限值要求。 32、为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过TUV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。提供 TÜV低蓝光认证证书。 33、为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，LED显示屏的设计生产活动中，所有电子元器件、组装件、相关物料和过程通过国际电工委员会质量评定体系（IECQ）标准要求。 - 需提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告（检测报告内需包含本项第1、5、10技术参数内容）。 | 套 | 454 |
| 2 | 开关电源 | 输入电压范围：176VAC-264VAC 、额定输入电压：200VAC-240VAC、 输入频率：47 Hz/50 Hz/63Hz、 输入电流：3A、冷启动冲击电流：50A、 效率：86%、 空载功耗：5W、 额定输出电压：V1:+4.5Vdc/4.41V/4.59V、额定输出电流范围：0～40.0A-40A、稳压精度：±2%-4.41V-4.59V、 负载调整率：±2%、温度系数：±0.03%/℃、电压过冲：<5.0%-5%、启动时间：3Sec.-3Sec.、 纹波噪声：<200mV-200mV、动态负载：10%-100%Load:<1000mV(Vp-p)-10%-50%Load:< 600mV(Vp-p)-50%-100%Load:< 500mV(Vp-p)、 容性负载：至少 5000uF、短路保护：可长期短路，消除短路后自动恢复工作、过流保护：48~76A 故障消除后自动恢复工作 | 套 | 76 |
| 3 | 控制器 | 六画面；带载1040万、横向最大16384、纵向最大8192；输入:4xHDMI1.3， 1xHDMI2.0, 1xDP1.2 ， 1x3G SDI（选配） 、1xAudio；输出:16x网口，1xAudio ，支持3D功能 ，支持OSD ， BKG | 套 | 1 |
| 4 | 接收卡 | 带载512x384；输出:12xHUB75 ；支持固件程序版本回读 、支持画面90°倍数旋转 | 套 | 51 |
| 5 | 安装LED | 线材及安装施工 | 套 | 1 |
| 6 | 智慧讲桌 | 外观要求： 1、产品尺寸L*W*H（mm）：（闭合）1342*680*800（包含脚轮）(±5) 、（展开）1342*680*1300（包含脚轮）(±5)； 其中左侧边桌尺寸L*W*H（mm）：780*680*800；右侧升降桌尺寸L*W*H（mm）：560*680*800（闭合） 、560*680*1300(±5)（展开） 2、材料要求：上层桌面采用两块厚度18mm高密度纤维板，密度板密度大于720kg/立方米，木板边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水，桌面颜色支持定制；设计有的铝合金固定条；讲桌主体体采用1.0-1.5MM冷轧钢冲压、焊接、打磨成型。 ▲3、所投产品通过针对冷轧钢架抗病毒活性试验的测试，检测依据和方法为ISO 21702：2019，针对实验病毒：人冠状病毒，宿主MRC-5细胞的抗病毒检验，分析检测结果，抗病毒活性值，≥0.6，抗病毒活性率≥76.4%；；提供具有CNAS或CMA标志的检测报告。 4、适用场景： 本讲桌专为混合试教学场景而设计；特点:灵活，简洁，扩展行强;更适合小班教学、研讨型教学等多种教学场景。 B 功能描述： 1、边桌一侧提供讲座模式教学功能，桌面可以选配一个21-27寸显示屏支架臂。 2、升降桌一侧提供演讲模式教学功能；标配电动升降器，可升降桌面高度不低于200MM；桌面角度可调节，调整角度范围为0-38°，桌面下侧设置铝合金防滑条，方便文稿或笔记本放置，柜体配置一个USB 3.0接口。 3、讲桌下层提供储物空间或设备堆放空间，机柜两侧配置标准机架安装位，设备可堆叠高度7U，可放置音视频设备或教师储物空间，两侧提供设备走线孔。 4、前置挡板采用厚度不低于18MM厚的木质材料，挡板前面设计一块厚度不低于5MM的亚克力安装板，安装订制学校的LOGO。 5、讲桌可选配LORA发射模块和控制软件，实现环境设备的无线控制（比如：大屏\投影机开关无线控制、灯光控制、窗帘控制、空调控制）。 6、桌底配置6个2.5寸的移动轮（带刹车功能）。 | 台 | 1 |
| 7 | 阶梯教室桌椅 | 背 板：16mm厚三聚青胺板，贴防火板面； 前排站脚：优质铝合金ADC12一体压铸成型，表面静电粉末喷涂处理,整体重量不小于2000克，周圈壁厚3mm。站脚上下两端整体采用三角型结构，使站脚更有稳定性，保证站脚美观牢固和安全。站脚总高903±5mm,站脚上端宽度为29±2mm,下端宽度了40±2mm,背板采用镶嵌式安装方式，站脚顶端到第一台阶尺寸为377±5mm，到第二台阶尺寸为399±5mm,铝合金底脚长350±5mm，安装孔距310±5mm，稳固结实,底脚前后全圆角，地脚螺丝固定处封闭式结构。 中部站脚：优质铝合金ADC12一体压铸成型，表面静电粉末喷涂处理,整体重量不小于2500克，周圈壁厚3mm。站脚上下两端整体采用三角型结构，使站脚更有稳定性，保证站脚美观牢固和安全。站脚总高903±5mm,站脚上端宽度为29±2mm,下端宽度了40±2mm, 背板采用镶嵌式安装方式，站脚顶端到第一台阶尺寸为377±5mm，到第二台阶尺寸为399±5mm,扶手长度为260±5mm扶手高度635±5mm,铝合金底脚长350±5mm，安装孔距310±5mm，稳固结实,底脚前后全圆角，地脚螺丝固定处封闭式结构。 椅 座：座板用16mm模压夹板，（双面防火板）与铝合金座托用螺杆穿透连接，板面配特制不锈钢螺母套，连接可靠，美观。 台面板：采用300mm（宽）x25mm（厚）三聚青胺板，贴防火板面，周边PVC封边。 书屉斗: 直径5mm优质圆钢弯曲制作骨架，与直径3mm优质圆钢焊接成网状机构，简洁牢固，表面静电粉末喷涂。 台面板连接角码：1.5mm厚优质冷板模具压制而成，表面静电粉末喷涂。 座托：优质铝合金一体压铸成型，表面静电粉末喷涂处理，重力块隐藏在座托里面，安全美观。 | 位 | 110 |
| 8 | 笔记本电脑 | 必须满足财政部 工业和信息化部关于印发《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知（具体需求标准链接http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3334&articleId=m6njO3B4dcHviqTjwlCg8g==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.12.f622f0b0534111f09fc53556b9806a66） 要求：较高配置处理器 8G;512G内存 | 台 | 2 |
| 9 | 吊装空调 | 变频/定频：电压/频率 380V/50HZ， 类型：天花机， 匹数：3匹， 操控方式：遥控器控制，360度环绕送风设计，送风无死角，气流平稳柔和。 | 台 | 2 |
| 视频监控 |  |  |  |  |
| 1 | 全彩网络摄像机 | 400万臻全彩网络摄像机 威视臻全彩海螺型网络摄像机，采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，提供更清晰与流畅的视频流输入 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6° 景深范围：2.8 mm：2.4 m~∞ 4 mm：4 m~∞ 6 mm：6.8 m~∞ 补光灯类型：柔光灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1个内置麦克风 产品尺寸：Ø130.1 × 103.1 mm 包装尺寸：170 × 170 × 150 mm 设备重量：455 g 带包装重量：670 g 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP67 | 台 | 110 |
| 2 | 摄像机电源 | 国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm 输入电压：AC170V~240V | 个 | 110 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源，含16块，16TB硬盘 【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：384Mbps（开启RAID后为200Mbps） 输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps） 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，RAID与智能应用互斥 【智能应用】 整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用 一、以文搜图应用 内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标； 支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图； 以文搜图能力：64路 以图搜图能力：64路 二、目标识别应用 目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张 目标抓拍：4路视频流（2MP） 目标比对：16路图片流 出厂默认以文搜图应用，以文搜图应用与目标识别应用可切换 | 台 | 2 |
| 4 | 网络硬盘录像机 | 1.5U机架式5盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能电源，含5块8TB硬盘 【硬件规格】 存储接口：5个SATA接口，可满配20TB硬盘 视频接口：2×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：256Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 【智能应用】 整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用 一、以文搜图应用 内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标； 支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图； 以文搜图能力：16路 以图搜图能力：16路 二、目标识别应用 目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张 目标抓拍：4路视频流（2MP） 目标比对：16路图片流 出厂默认以文搜图应用，以文搜图应用与目标识别应用可切换 | 台 | 1 |
| 5 | 拾音麦克风 | 吸顶麦克风 | 台 | 1 |
| 6 | 千兆交换机 | 提供5个千兆电口 交换容量：10 Gbps 包转发率：7.44 Mpps 浪涌防护：网口6 kV 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 工作温度：0 °C ~ 40 °C 安装方式：桌面式可壁挂 | 台 | 1 |
| 7 | 千兆交换机 | 提供8个千兆电口 交换容量：16 Gbps 包转发率：11.90 Mpps 浪涌防护：网口6 kV 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 工作温度：0 °C ~ 40 °C 安装方式：桌面式可壁挂 | 台 | 1 |
| 8 | 千兆交换机 | 16口千兆二层非网管型交换机 机架式 • 提供16个10/100/1000M自适应RJ45电口 1个千兆SFP光口 • 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x • 全千兆网络设计 • 线速转发、无阻塞设计 • 存储转发交换方式 • 超过10万小时的平均无故障时间 • -10~45℃宽温工作范围 • 坚固式高强度金属外壳 • 无风扇设计 可靠性高 | 台 | 3 |
| 9 | 千兆交换机 | 三层千兆交换机（48千兆电+6万兆光） 支持更多上行接口，提供更高带宽保障，满足大型网络汇聚或中小网络核心部署需求，以及对于光电混合组网的配置需求。 实现基于硬件的IPv4/IPv6双栈平台，丰富的IPv4和IPv6三层路由协议、组播技术以及策略路由机制，为用户提供完善的IPv4/IPv6解决方案 支持虚拟化技术，就是把多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用。 支持集中式MAC地址认证、802.1x认证、PORTAL认证，支持用户帐号、IP、MAC、VLAN、端口等用户标识元素的动态或静态绑定，同时实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发。 提供增强的ACL控制逻辑，支持超大容量的入端口和出端口ACL，并且支持基于VLAN的ACL下发，在简化用户配置过程的同时，避免了ACL资源的浪费。 具备设备级和链路级的多重可靠性保护。 支持可插拔双电源模块可靠性设计，支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速，这些设计使设备具备了更高的可靠性。 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类。提供灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP（Strict Priority）、WRR（Weighted Round Robin）、SP+WRR三种模式。 包转发率：207Mpps/363Mpps 端口规格：48个10/100/1000BASE-T端口，6个10G/1G BASE-X SFP+端口 电源特性：AC：100V～240V AC，50/60Hz VLAN：支持基于端口的VLAN；支持基于MAC的VLAN；支持基于协议的VLAN；支持QinQ；支持MVRP ARP：支持ARP Proxy IPv4路由：支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF、IS-IS、BGPv4 支持等价路由、策略路由、路由策略 IPv4基础功能：支持IPv4协议栈 IPv6路由：支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6 支持ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6 IPv6基础功能：支持IPv6协议栈 组播：IGMP Snooping v1/v2/v3、MLD Snooping v1/v2、组播VLAN 链路聚合：支持GE/10GE端口聚合 支持静态/动态聚合 支持跨设备聚合 端口镜像：支持本地和远程端口镜像 支持N:4端口镜像 支持流镜像 STP：支持 STP/RSTP/MSTP ERPS：支持G.8032以太网环网协议ERPS RRPP：支持RRPP快速环网保护协议 DHCP：支持DHCP Relay、DHCP Server 流控：支持 IEEE 802.3x 流控（全双工） 风暴控制：支持风暴控制 流量抑制：支持广播/多播/单播流量抑制 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于PPS的风暴抑制 ACL：支持L2～L4包过滤功能 支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP 端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL。 支持基于时间段（Time Range）的ACL 支持基于端口、VLAN下发ACL QoS：支持Diff-Serv QoS 支持802.1p/DSCP 优先级映射 支持队列调度机制（SP、WRR、SP+WRR） 支持优先级标记Mark/Remark 支持基于流的包过滤 支持基于流的流量统计 支持基于流的重定向 支持基于流的限速 堆叠：支持IRF2智能弹性架构 支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由 支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠 支持本地堆叠和远程堆叠 安全特性：用户分级管理和口令保护 支持Guest VLAN 支持IEEE 802.1X认证/集中MAC地址认证 支持AAA&RADIUS认证 支持MAC地址学习数目限制 支持MAC地址黑洞 支持端口隔离 支持ARP报文限速功能 支持IP源地址保护 支持ARP入侵检测功能 支持防Dos攻击 支持SAVI源地址有效性验证 支持广播报文抑制 支持主备数据备份机制 支持SSH 2.0，为用户登录提供安全加密通道 支持SSL，保障数据传输安全 支持IP＋端口的绑定、IP+MAC的绑定、端口＋MAC的绑定、IP+MAC+端口的绑定功能 Console口：支持Console口 Telnet：支持Telnet SNMP：支持SNMP V1/V2c/V3 NTP：支持NTP RMON：支持RMON sFlow：支持sFlow FTP：支持FTP TFTP：支持TFTP SFTP：支持SFTP XModem：支持XModem 系统日志：支持系统工作日志 CLI：支持CLI进行配置 | 台 | 1 |
| 10 | 拼接屏 | 46英寸#1.7mm拼缝#普亮拼接屏 支持远程控制和在线运维。 采用无风扇设计，静音防尘。 显示画面暗部细节增强显示。 像素级色彩一致性。 支持安防、汇报、影片三种场景模式切换。 支持16块屏同源HDMI信号自拼接。 物理分辨率高达1920 x 1080。 全高清显示，画面细腻，色彩丰富。 运行稳定，可24小时持续工作。 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。 采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 显示尺寸：46 inch 背光源类型：D-LED 物理拼缝：1.7 mm 物理拼缝公差：±1.5 mm 物理分辨率：1920 × 1080@60Hz（向下兼容） 亮度：500 ± 10% cd/m² 可视角：178°(水平)/ 178°(垂直) 对比度：1000 : 1 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1 音视频输出接口：HDMI × 1 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 电源：180～240 VAC，50/60 Hz 功耗：≤ 200 W 待机功耗：≤ 0.5 W 安装孔距：600 (H) mm × 400 (V) mm 产品尺寸：1021.18 (W) mm × 575.77 (H) mm × 73.81 (D) mm | 台 | 12 |
| 11 | 拼接屏安装服务 | 1、图纸方案 2、支架安装 3、屏幕安装 4、系统调试 5、施工区域产生的垃圾清理（不含远距离车辆运输） 6、客户使用培训 7、信号线布置（不含桥架、线管、穿墙打孔） | 批 | 12 |
| 12 | LCD拼接屏支架 | 支持现场扩容 产品尺寸：55英寸 产品配置：左右上封板； 前封板，后留空； 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等 重量：框架重量：16.5±0.5kg/个（含封板） 底座重量：25±0.5kg/个（含封板） 厚度：320mm 表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米 底座高度：800mm LOGO：HIKVISION 弧度：0° 适用规模：不宜超过4行，5行及以上需要走定制（需支撑拉杆，后墙为承重墙），成本有上升 可定制范围：颜色，底座高度（≥200mm），后封板/后开门，前开门，拉杆长度，LOGO，储物隔板 | 台 | 12 |
| 13 | 超高清解码器6AUD | 超高清解码器 视频输入 • 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 • 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W • 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 • 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 • 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 • 最大支持3200w分辨率解码，具有192个解码通道，支持96路200W，或192路720P视频同时解码上墙 • 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 电视墙功能 • 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层,单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 • 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙 • 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 • 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：192 视频解码能力：H.264/H.265：支持6路3200 W，或6路2400 W，或12路1200 W，或24路800 W，或30路600W，或48路400 W，或96路1080P，或192路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：12路1080P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 场景数量：64 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出接口类型：12路HDMI 1.4，支持4K 视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 【自定义分辨率】 1.60Hz，宽度800~1920，高度600~1200 2.30Hz，宽度800~3840，高度600~2160 3.宽度4对齐，高度2对齐 视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 音频输出接口类型：HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 产品尺寸（宽x高x深）：440 mm × 88 mm × 321 mm 机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*2； 光口 100base-FX/1000base-X*2， 支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口 *1（RJ45）；485接口*1；USB 2.0接口*2 净重：≤ 6.40 Kg 功耗：＜120 W | 台 | 1 |
| 14 | HDMI铜线视频线 | HDMI 1.4 4K30Hz铜缆 （15米） 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 支持HDMI 4K30Hz型号稳定传输。 即插即用，无需驱动程序。 线缆类型（音视频线）：铜缆 视频版本：HDMI 1.4 支持最大分辨率：4K 30Hz 接口类型：HDMI | 台 | 12 |
| 15 | 综合安防管理平台 | 1、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 2、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； 3、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 4、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理； 5、提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置； 6、提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时; 7、提供数据、服务等统一开放能力； 8、提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。 | 套 | 1 |
|  |  | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议等接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； |  |  |
|  |  | 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 一、视频网络管理 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、萤石、ISAPI协议。 二、门禁运维管理 1、提供门禁设备在线状态监测能力； 2、提供门禁设备运维报表统计能力； 三、可视对讲运维管理 1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力； 2、提供可视对讲设备运维报表统计能力； 四、梯控运维管理 1、提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力； 2、提供梯控设备运维报表统计能力； 五、停车场出入口运维管理 1、提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力； 2、提供停车场出入口设备运维报表统计能力； 六、寻车诱导运维管理 1、提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力； 2、提供寻车诱导设备运维报表统计能力 |  |  |
|  |  | 视频质量诊断应用，提供视频图像诊断和监测服务。 1、支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。 2、支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。 3、支持码流分辨率、编码格式指标采集。。 4、支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量。 6、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、ISAPI协议。 |  |  |
|  |  | 提供视频点位联网服务能力，用于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现平台视频资源点位推送等操作控制。 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力； 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； |  |  |
|  |  | 入侵报警应用基于前端防区探测器进行校园范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对校园内部的高效安全防范。 1、支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作； 2、支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作； 3、支持实时入侵报警能力； 4、支持历史入侵报警事件查询及导出能力 |  |  |
|  |  | 1、基于多模态大模型，实现海量视图数据的开放式语义检索，不再局限于传统的录像回放及固定属性查找。在搜索框内输入文字描述，例如“打电话”、 “骑电瓶车未戴头盔”等，即可搜索出相关目标。 2、针对锁定的目标支持快捷查看目标动向 3、预置热门搜索词条并记录历史搜索，支持用户点击进行快速搜索，让操作更简单，使用更便捷。 |  |  |
| 16 | 平台服务器 | 必须满足财政部 工业和信息化部关于印发《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》的通知（具体需求标准链接http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=xjcgPoliciesAndRegulations&parentId=3334&articleId=QolrKLGI44oGM5kv3K2XzQ==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.1.f5961610d62611efb8bcd1d47ecb8e76） 技术规格：2U单路标准机架式服务器 CPU：配置1颗 x86架构 核数≥16核，线程数≥32，频率≥2.8GHz，TDP≥135W，末级缓存容量≥32MB，支持内存的最高速率≥5200 MHz 内存：配128G DDR5，4根内存插槽 硬盘：配置2块480G SSD+2块4T 7.2K SATA，前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘 阵列卡：配置1块SAS+HBA卡(支持RAID 0/1/10) PCIE扩展：支持4个PCIe 4.0扩展插槽 网口：2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口 2个VGA接口，1个位于机箱后部、1个位于机箱前部 5个USB接口，2个位于机箱后部、2个位于机箱前部、1个位于机箱内部 1个Type-C Debug接口位于机箱前部 电源：配置550W（1+1）高效CRPS冗余白金电源 机箱规格：446mm（宽）*87mm（高）*475mm(深）(不含侧耳) 设备重量：最大30千克（不含导轨） | 台 | 1 |
| 17 | 客户端电脑 | 必须满足财政部 工业和信息化部关于印发《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知（具体需求标准链接：http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3334&articleId=3rqUsYqfMC/xXuiY9b2bmg==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.13.f622f0b0534111f09fc53556b9806a66） 支持主流操作系统 ，支持主流办公软件，安防应用软件， 支持主流视音频播放 业务适用性强 支持多路高清视频回放， 支持多屏显示、视频预览和业务操作并行， 支持视频监控录像快速下载 小巧易用 机箱外观小巧，适用多种办公场景 支持多种尺寸显示器，灵活搭配 内存： 16 GB，3200速率，DDR4，2个内存插槽，最大支持64 GB内存 SSD硬盘：1个 256 G SSD HDD硬盘：1个1 T HDD，硬盘转速5400转 显卡：独立显卡型号，显存容量 GB，视频接口个HDMI，个DP，个VGA 光驱：不带光驱 电源：350 W 机箱大小：11 L 键鼠：含USB有线键鼠 显示器：推荐23.8英寸，分辨率1920 × 1080，刷新率Typ. 60 Hz , Max. 100 Hz，HDMI × 1；VGA × 1视频接口 操作系统：正版操作系统 前置USB接口：2个USB 3.0,2个USB 2.0 后置USB接口：2个USB 3.0,4个USB 2.0 硬盘接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口 PCIe扩展：1个PCIE4.0 x16插槽,1个PCIE3.0 x1插槽 音频接口：前置：1个Mic in，1个headphone out；后置：1个line in，1个line out，1个Mic in 网络接口：1个RJ45 千 兆以太网口（10 M/100 M/1000 M自适应），支持网络唤醒 | 台 | 1 |
| 18 | 安装调试及线材 | 满足监控系统内所有设备布线需求，包含辅材、安装调试 | 项 | 1 |

二、项目要求

（一）本项目所采购设备均为国产产品。所投产品需详细填写厂家产地、品牌型号（软件版本号），技术规格偏离表不允许把招标文件中的技术参数完全进行复制粘贴，投标产品技术参数必须据实填写并详细对比阐述，否则将导致废标。在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现投标人提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者投标的产品不符合本招标文件要求的技术指标却故意隐瞒不做负偏离说明的，将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。

（二）投标人的报价应包含为完成本招标文件提出的货物或服务等全部相关工作所有可能发生的费用，对在合同实施过程中可能发生的其他费用，采购人概不负责。对本文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在投标总报价中。

(三)为确保本项目顺利完成，各投标单位需作出以下承诺：

投标人需提供服务人员名单（包括项目负责人和技术人员）。投标供应商必须承诺：“若本公司中标，在中标后所投入的人员为本公司在职人员，并与投标文件提供的人员一致。”如服务期内采购人发现投入人员与投标文件不一致，视为提供虚假材料应标，并将供应商虚假应标的相关问题报送监管部门，供应商针对此点提供书面承诺，无上述承诺函作废标处理。

（四）招标文件清单中要求的技术参数性能指标参数为公共参数，投标人在投标时要认真对照响应。（注：“▲”表示产品重要参数或主要功能，如出现不满足或负偏离的按照招标文件评分标准要求扣分；“★”号表示核心产品，所有参数需全部响应，偏离表中未响应或负偏离作废标处理）。

（五）投标人所提供的货物产品均为厂家原厂原包装，投标人应保证所投产品符合国家和行业标准、规范及采购文件的要求，符合国家质量体系认证，并提供产品技术资料。所有货物技术参数指标必须符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。在合同签订前，采购方有权查验产品相关资料，若中标单位不提供，采购方有权拒绝签订合同。

（六）投标人须提供详细可行的项目实施方案。供应商结合项目实际情况制定项目实施方案，应包括：

①整体实施方案；

②质量保证措施；

③项目实施人员配置方案；

④产品包装运输方案；

⑤供货、安装及调试方案；

⑥应急预案（包括：1.供应商需要具备能应对突发状况的能力，包括自然灾害、交通意外等情况下拿出补救措施按时供应货物。2.供应商需要具备能接受突发紧急工作的能力，根据甲方要求，全力配合做好临时性的工作。）

（七）项目质保及售后服务

1、质保期：2年。

2、售后服务方案：具有详细的售后服务实施方案，包括1.产品的故障处理及响应时间、2.验收程序、3.质保期外服务方式、4.优惠承诺及售后服务网点证明、5.售后应急预案情况等内容。

3、售后服务要求：

1.供应商须到采购方提供的现场免费安装、调试，直至正常使用。

2.供应商在质保期内，定期对产品进行维护，随叫随到，7＊8小时上门服务。质保期内发生故障，供应商在接到采购方通知后1小时内维修响应并进行处理，2个小时内无法解决的，供应商应自接到通知后4个小时内到位检修，并在到位检修后24小时内处理完毕。

3.供应商安排维修人员须是本公司正式员工。在所投产品发生故障时，在合同响应时间内需安排专业维修技术人员进行处理。

4.售后服务承诺：

4.1在设备交付使用后，中标公司应对设备质保期内及其投标文件中做出的承诺，具有切实可行的措施。

4.2质保维保期内非人为故障在1小时内响应处理，不得向设备使用方收取任何维修费用；有相应产品的配套备品备件及时处理故障。

4.2.1备品备件：

①保证设备备品备件库的质量及规模、库存充裕且种类齐全；

②能够及时满足使用单位备品备件更换需求。

5.设备安装要求：

5.1供应商负责所有采购设备的安装及调试，设备安装达到参数要求并正常使用。

5.2供应商应遵守现场的一切规章制度；并保障自身安全生产，因自身原因生成的安全问题，企业自行承担。

5.3供应商负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免受损；

5.4设备在交付采购方使用前非因采购方责任而造成受损或丢失或者造成第三者受损时，由供应商承担相应损失或负责赔偿。

5.5无论安装、调试期间或保修过程中，供应商负责及时清理现场施工后滞留的垃圾、废弃物。。

（八）验收

1.验收时间：根据合同约定供货时间，在约定时间范围内供货后，由供应商提交验收申请，采购人在接到验收申请后组织验收。

2.验收方式：中标供应商所供产品需提供所投产品质量检测报告及样品一套，如质量报告与样品无误方可正式供货并进行安装；由采购单位、产品使用单位（部门）等单位（部门）进行验收，验收合格后签署验收报告。

3.验收程序：供应商货到采购人指定地点后提供货品的相关材料作为验收证明材料。所供货物全部到齐后，由供应商提出验收申请，参照规定的数量、质量、技术指标，由采购人组织进行验收并出具验收报告等。

4.验收内容：数量、质量、技术指标等。

5.验收标准：验收时供应商必须提供产品检测报告并依据招标文件、投标文件、采购合同及相关国家标准。

（九）供货期及供货地点

1、供货期：在签订合同后30个工作日内供货、安装及验收。

2、供货地点：喀什理工职业技术学院指定地点。

（十）付款方式

1、付款方式：首付款：在本合同签订生效且供货商给采购方支付5%的履约保证金后，采购方收到供货商的履约保证金及签订合同后，三个工作日内采购方向供货商支付30%的预付款，供货商供货完成，验收合格后，65%的货款，质保期内每季度上门免费售后维保一次，质保期满售后服务甲方满意后付清剩余5%货款。

2、货款包括；运输、安装、维护

- 第6章评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五开标及评标”、“六确定中标”及本章的规定评标。

（内容要包括投标无效界定和详细评标标准）

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。如有其它政策支持因素（如鼓励创新等）需一并列出。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人为提供服务在投标中伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.中标候选人并列时的处理方式：

采用综合评标法，则：评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，随机抽取决定。

- 5.评审附表

附表一   商务符合性审查表

| 序号 | 审查标准 | 投标人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |
| 1 | 投标文件是否按招标文件要求编制、签署、盖章；内容是否全面或字迹是否清晰； |  |  |
| 2 | 投标文件记载的招标项目完成期限是否未超过招标文件规定的完成期限； |  |  |
| 3 | 评审小组共同确定没有实质上不响应招标文件要求的。 |  |  |
| 4 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |  |
| 5 | 投标报价是否高于采购预算价； |  |  |
| 6 | 是否缴纳投标保证金并与招标文件金额一致 |  |  |
| 7 | 明显不符合技术规格和技术标准 |  |  |
| 8 | 商务条款是否有偏离情况的 |  |  |
| 9 | 投标文件是否附有招标人不能接受条件的； |  |  |
| 10 | 是否存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |  |  |
| 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注： 如有一项不合格， 作废标处理。 |  |  |  |

备注：1.如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。

2.表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不合格用“×”表示。

附表二   综合评分法评分标准（第一包）

| 考核项目 |  | 评分标准 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（40分） | 各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100；计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过40分。由监标人员负责核准每个合格供应商的价格得分。（备注：对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。） |  |  |
| 技术部分（50分） | 配置性能指标（28分） | 配置性能指标（28分）根据所投项目产品清单的技术参数配置与性能指标的响应程度打分，招标文件中所有技术参数须逐条响应。全部响应招标文件的得28分。 |  |
|  | 项目服务实施方案（12分) | 项目服务实施方案（12分）：根据投标人对本项目实际情况，阐述内容须包括但不限于以下内容： ①整体实施方案； ②质量保证措施； ③项目实施人员配置方案； ④产品包装运输方案； ⑤供货、安装调试方案； ⑥应急预案 评标委员会根据各投标人方案内容完整性和是否符合本项目实际进行评审，评审内容包含6项，项目服务实施方案中6小项内容符合项目实际得12分，每缺失一项内容或内容与项目无关扣2分。 |  |
|  | 售后服务方案（10分） | 售后服务方案（10分）：针对本项目制定的合理完善的售后服务方案（包括1.产品的故障处理及响应时间、2.验收程序、3.质保期外服务方式、4.优惠承诺及售后服务网点证明、5.售后应急预案等） 评标委员会根据各投标人售后服务方案内容完整性及是否符合本项目实际进行评审，评审内容必须包含以上5项，项每1小项内容符合项目实际得2分，每缺失一项内容或内容与项目无关扣2分。 |  |
| 商务部分（10分） | 业绩（8分） | 同类案例证明（8分）：近三年有同类项目成功案例相关证明1个加4分，满分为8分。（业绩需提供：中标通知书和合同为一个有效业绩） |  |
|  | 质保期（2分） | 质保期（2分）：质保期满足招标文件要求得1分，提供质保承诺书，承诺书中投标人承诺的质保期，每增加一年加0.5分，最多加1分。 |  |
| 最后得分 |  |  |  |

附表二   综合评分法评分标准（第二包）

| 考核项目 |  | 评分标准 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100；计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。由监标人员负责核准每个合格供应商的价格得分。（备注：对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。） |  |  |
| 技术部分（62分） | 配置性能指标（40分） | 配置性能指标（40分）根据所投项目产品清单的技术参数配置与性能指标的响应程度打分，招标文件中所有技术参数须逐条响应，所提供的设备资料应尽可能全面详细。全部响应招标文件的得40 分， 注：“▲”表示产品重要参数或主要功能，投标人应按照产品参数要求提供相关证明材料；若带“▲”参数（共40项）低于要求或负偏离或未提供证明材料扣0.8分，最多扣32分；其他一般参数每有1项出现不满足或负偏离的扣0.5分，最多扣8分。（为保障产品质量，一般参数最多允许负偏离16项；负偏离超过16项为不响应招标文件） |  |
|  | 项目服务实施方案（12分) | 项目服务实施方案（12分）：根据投标人对本项目实际情况，阐述内容须包括但不限于以下内容： ①整体实施方案； ②质量保证措施； ③项目实施人员配置方案； ④产品包装运输方案； ⑤供货、安装调试方案； ⑥应急预案 评标委员会根据各投标人方案内容完整性和是否符合本项目实际进行评审，评审内容包含6项，项目服务实施方案中6小项内容符合项目实际得12分，每缺失一项内容或内容与项目无关扣2分。 |  |
|  | 售后服务方案（10分） | 售后服务方案（10分）：针对本项目制定的合理完善的售后服务方案（包括1.产品的故障处理及响应时间、2.验收程序、3.质保期外服务方式、4.优惠承诺及售后服务网点证明、5.售后应急预案等） 评标委员会根据各投标人售后服务方案内容完整性及是否符合本项目实际进行评审，评审内容必须包含以上5项，项每1小项内容符合项目实际得2分，每缺失一项内容或内容与项目无关扣2分。 |  |
| 商务部分（8分） | 业绩（6分） | 同类案例证明（6分）：近三年有同类项目成功案例相关证明1个加3分，满分为6分。（业绩需提供：中标通知书和合同为一个有效业绩） |  |
|  | 质保期（2分） | 质保期（2分）：质保期满足招标文件要求得1分，提供质保承诺书，承诺书中投标人承诺的质保期，每增加一年加0.5分，最多加1分。 |  |
| 最后得分 |  |  |  |

喀什理工职业技术学院2025年学生公寓床柜及教学仪器设备

采购项目

公开招标文件

（项目编号：KSDQZFCG（GK）2025-65）

第三册

采 购 人：喀什理工职业技术学院

采购机构：喀什地区公共资源交易中心

发出日期：2025年6月

# 第7章  政府采购合同

（注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。）

请参照货物类政府采购合同参考范本订立采购合同。

合同编号：

- 喀什地区政府采购合同

- 第一部分合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |