和田地区政府集中采购

公开招标文件

（货物类）

项目名称: 和田中学能力提升改造项目-设备采购

项目编号：HTBJZFCG(2025GK)014-01

采购单位：和田地区教育局

代理机构：和田地区公共资源交易中心

日    期：2025年7月7日

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  采购需求	34

第四章  评标办法	64

第五章  签订合同及合同范本	71

第六章  投标文件格式	89

- 第一章  招标公告

项目概况：

和田中学能力提升改造项目-设备采购的潜在投标人应在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）及和田公共资源交易网（http://ggzy.ht.gov.cn:8081/）查阅本项目公告，并在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）获取招标文件并于2025年7月29日11点00分（北京时间）前在新疆政府采购网提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HTBJZFCG(2025GK)014-01

项目名称：和田中学能力提升改造项目-设备采购

采购方式：公开招标

预算金额：600万元

最高限价：600万元

采购需求：详见招标文件采购需求。

合同履行期限：自合同签订之日起10个日历日内交货并完成安装调试

本项目□接受☑不接受联合体投标

本项目采用电子投标。

二、申请人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1是否专门面向中小企业采购： □ 是  ☑否；

相关标准按以下文件执行：

（1） 财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号文）执行；

（2）根据财政部发布的《关于政府采购支持**企业发展有关问题的通知》规定，**企业视同小微企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，**企业须投标人提供由省级以上**管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于**企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

2.2涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

2.3按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求：“采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购”。

3.本项目的特定资格要求：无

4.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单（此项内容在开标环节由资格审查小组现场查询，投标人无需提供相关印证资料）。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

1.投标人须在开标前在新疆政府采购网上注册并关注该项目。

2.时间：2025年7月8日至2025年7月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

3.地点：新疆政府采购网登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件。

4.方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，在本项目招标公告页面免费下载电子招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；集采机构将不再发售纸质招标文件。

5.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 1.提交投标文件截止时间:2025年7月29日11点00分（北京时间）；

- 2.投标地点：投标人应在投标文件截止时间之前将加密的投标文件上传

- 至新疆政府采购网政采云平台 (逾期上传达的投标文件将被系统自动拒收)；

- 3.开标时间：2025年7月29日11点00分（北京时间）；

- 4.开标地点：本项目支持线上开标，开标地点为和田地区公共资源交易中心（政采云平台）本项目开标页面。投标人仅需按照采购文件要求登录政采云平台https://www.zcygov.cn/开标，无需到达开标现场。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2.各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999。

3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：和田地区教育局

地    址：和田市乌鲁木齐北路236号

联 系 人：李先生

联系方式：0903-7862059

2.采购代理机构信息

名    称：和田地区公共资源交易中心

地　　址：和田市北京工业园区杭州大道78号

联系方式：0903-2095002

3.项目联方式

联 系 人：汪先生

联系方式：0903-2095002

4.同级政府采购监督管理部门

名    称：和田地区财政局

联 系 人：董女士

联系方式：0903-2039229

- 第二章  投标人须知

- （一）投标人须知前附表

| 序列号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：和田中学能力提升改造项目-设备采购 项目编号：HTBJZFCG(2025GK)014-01 |
| 2 | 采购人 | 单位：和田地区教育局 地址：和田市乌鲁木齐北路236号 座机：0903-7862059 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：和田地区公共资源交易中心 地 址：和田市北京工业园区杭州大道78号 联 系 人：汪先生 联系方式：0903-2095002 |
| 4 | 监管部门 | 名 称：和田地区财政局 监督投诉电话：0903-2039229 |
| 5 | 资金来源以及 资金构成 | 预算金额为600万元，其中财政资金为0元，其他资金为600万元。 |
| 6 | 分包及中标规定 | ☑本项目不分包。 □本项目分为多个包，投标人可以选择多包投标，投标人中标包数不受限制。 □本项目分为多个包，投标人可以选择多包投标，但投标人最多只能中标 个包。若同一投标人在2个及以上包的投标排名均第一的，按照以下规则确定中标人： |
| 7 | 是否接受联合体投标 | ☑ 不接受 □ 接受，应满足下列要求： |
| 8 | 面向中小企业预留情况及小微企业报价扣除标准 | □本包为面向中小企业预留份额的采购包，专门面向中小企业采购，有关要求详见招标公告。小微企业不享受价格折扣优惠。 □本包为面向中小企业预留份额的采购包，要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例，有关要求详见招标公告。小微企业不享受价格折扣优惠。 □本包为面向中小企业预留份额的采购包，要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业，有有关要求详见招标公告。小微企业不享受价格折扣优惠。 ☑本包为非面向中小企业预留份额的采购包。小微企业报价扣除标准如下： 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 9 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑ 不允许 □ 允许。要求：只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求的投标方案，采购人可以接受该备选投标方案。 |
| 10 | 确定核心产品 | □ 属于单一产品采购项目。 ☑ 属于非单一产品采购项目，其中计算机为核心产品。 |
| 11 | 进口产品投标 | ☑ 不允许 □ 允许，产品名目清单： |
| 12 | 投标截止时间 | 详见招标公告。 |
| 13 | 投标报价的范围 | 含税全包价。 |
| 14 | 投标报价的次数 | 本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于最高限价。 |
| 15 | 询问和质疑 | - 1.关于第三章采购需求、参数及第四章评标方法等内容的询问与质疑请联系采购单位。 - 联 系 人：李先生 - 联系电话: 0903-7862059 邮寄地址：和田市乌鲁木齐北路236号 2.关于采购流程、获取采购文件等内容的询问与质疑请联系采购代理机构。 联 系 人：汪先生 联系电话：0903-2095002 邮寄地址：和田市北京工业园区杭州大道78号 注：1.根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出公开招标文件、公开招标过程及公开招标结果的范围及时效限制。 2.质疑函请参照新疆政府采购网-下载专区-质疑函范本（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3338&articleId=rwZbW+cFXei/eAvAJQ2o+Q==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.dd6233e05eca11efbc5b930dcb75e3e2）编制。 |
| 16 | 投标人投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即和田地区财政局。 注：1.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，投标人投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 投诉书请参照新疆政府采购网-下载专区-投诉书范本（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3338&articleId=8AgNKoBT6+eooi69tssU7w==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.dd6233e05eca11efbc5b930dcb75e3e2）编制。 |
| 17 | 信息公告媒体 | 新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/） 和田公共资源交易网( http://ggzy.ht.gov.cn:8081) |
| 18 | 确定参加招标的投标人数量 和方式 | 本次采购采取发布公告的方式邀请不少于三家合格的投标人参加公开招标。 |
| 19 | 投标文件编制、递交与投标文件 解密时间 | - 投标人使用【政采云平台投标文件制作工具】编制电子投标文件； - 2.投标人应于开标截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763； 3.开标时间后30分钟内投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 20 | 公开招标投标 保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 21 | 评标办法 | 本项目评审采用：综合评分法 |
| 22 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90 个日历天。 |
| 23 | 评标委员会 | 招标采购单位依法组建评标委员会共5人组成，其中：采购人代表1人，评标专家4人。 |
| 24 | 中标人确定方式 | □评标委员会确定3名中标候选人，采购人按照中标候选人排名顺序，确定排名第一的为中标人。 ☑评标委员会确定3名中标候选人，并按照中标候选人排名顺序，确定排名第一的为中标人。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条规定，中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动，无需向财政部门报批。 |
| 25 | 中标公告 | 中标结果在新疆政府采购网及和田公共资源交易网公告，公告期限为1个工作日。 中标结果公告中，同时对中标投标人提供的中小企业声明函（若有）进行公告。 |
| 26 | 踏勘现场 | ☑自行踏勘。 □由采购单位组织统一踏勘。 |
| 27 | 代理服务费 | 无需支付 |
| 28 | 付款方式 | - 供货安装调试后，支付合同总金额的30%；项目决算完成通过发改委验收后，支付剩余款项（具体支付情况以合同签订为准）。 |
| 29 | 履约保证金 | □ 不需要 ☑ 需要，履约保证金的金额：中标合同金额的3%（履约保证金允许以担保支票、押金证明、保险单、保函、信用证等形式提交）。 |
| 30 | 采购标的对应的投标人中小企业划分标准所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业；所属行业对应的中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 注：根据《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法(2017)〉的通知》(国统字[2017]213号)要求：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标（即：从业人员和营业收入）的下限,否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可。 |
| 31 | 优惠率的解释 （如有） | 项目采用优惠率报价的,优惠率是指在采购文件约定的基准价基础上进行下浮的比例。例如供应商填入0.2（20%优惠率）则优惠后的报价＝（1-0.2）×基准价。 |
| 32 | 利害关系人处理 | 1.2 家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人可以参加资格预审，但只能由投标人确定其中一家符合条件的投标人参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。 |
| 33 | 其他需补充的 内容 | 特别提醒： - 1.所有投标人的报价高于本项目（标项）最高限价额度的视为无效报价（即作否决投标处理）。 - 2.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定1个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。 - 2.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按1家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定1个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。3.投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为无效标处理。 - 4.更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。 - 5.采购代理机构将拒绝接受未在政采云平台获取招标文件的投标人的投标文件。 - 6.所有投标单位对招标文件中所有条款如有疑问或异议请在开标前以书面形式提出，否则不予受理。 7.投标人在投标截止时间（开标时间）至评标结束期间，应派工作人员及时关注系统平台信息，并确保所留联系人的电话保持畅通，如因联系不上或未及时答复造成的相关后果由投标人自行负责。 8.投标人在获取采购文件至签订合同之间所产生的一切费用（含废标、重新采购等情况）由投标人自行承担。 9.政府采购资格审查由采购人或者采购代理机构负责进行审核。根据《政府采购法》第二十三条规定，采购人可以要求参加政府采购的供应商提供有关资质证明文件和业绩情况，并根据本法规定的供应商条件和采购项目对供应商的特定要求，对供应商的资格进行审查。 |
| 备注 |  |  |

注：1、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

2、本表中“”标示选择使用该项。

（二）投标人须知说明

- 一、总则

- 1.适用范围

1.1《中华人民共和国政府采购法》；

1.2《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

1.3《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；

1.4《政府采购质疑和投诉办法》；

1.5《中华人民共和国民法典》；

1.6其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

2.定义

2.1“采购人”名称见本招标文件第二章“投标人须知前附表”中第2项。

2.2“采购代理机构”名称见本招标文件第二章“投标人须知前附表”中第3项。

2.3“招标货物”指招标文件第三章所述所有货物；“服务”指招标文件第三章所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.4“潜在投标人”指符合招标文件各项规定的投标人。

2.5“投标人”指符合招标文件规定并参加投标的投标人。

2.6“投标人公章”在投标文件中指与投标人标准公章一致的投标人电子签章。

3.合格投标人的条件

3.1遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

1)具有独立承担民事责任的能力；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)法律、行政法规规定的其他条件；

7)符合本招标文件规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.3投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应符合以下规定：

3.3.1联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

3.3.2联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

3.3.3联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.3.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；

3.3.6鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，但联合体各方均应符合上述规定。

3.4鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，但联合体各方均应符合上述规定。

3.5除采购人拟采购进口产品通过财政部门审核外，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

3.6为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的招标活动。

3.7采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询。

3.8投标人提供的证明材料内容必须真实可靠。

3.9投标人按时足额交纳投标保证金(如有)。

3.10投标人不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

符合上述条件的投标人即为合格投标人，具有参与公开招标的资格。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

5.纪律

5.1投标人纪律

5.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

5.1.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.1.3有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

5.1.3.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.1.3.2投标人之间约定中标人；

5.1.3.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.1.3.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.1.3.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.1.4有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

5.1.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.1.4.2不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.1.4.3不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.1.4.4不同投标人的投标文件相互混装；

5.1.4.5不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 5.2对采购人的纪律要求

5.2.1采购人应当按照行政事业单位内部控制规范要求，建立健全本单位政府采购内部控制制度，在编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等重点环节加强内部控制管理。

5.2.2采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

- 5.3对投标人的纪律要求

5.3.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

- 5.4对评标委员会成员的纪律要求

5.4.1评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，法律规定允许澄清或说明的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评标因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评标意见无效，并不得获取评标劳务报酬和报销异地评标差旅费。

- 5.5对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

5.5.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的确定情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

6.通知

6.1对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告并在新疆政府采购网内发送变更通知及/或答疑文件的形式，向潜在投标人发出，传真和电话号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的投标人须立即予以回复确认，但投标人未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道或应当知道投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、招标文件

7.招标文件组成

7.1招标文件的组成

7.1.1招标文件是用以阐明所需货物以及服务、招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）签订合同、合同主要条款；

（6）投标文件格式。

7.1.2根据本章第7.2款对采购文件所作的澄清和修改，构成采购文件的组成部分。

7.1.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7.2答疑及招标文件的澄清和修改

7.2.1投标人如果对招标文件有疑问或要求进行澄清的，应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”规定向采购代理机构提出。提出后，请投标人及时通过政采云“更正公告”。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。

投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

7.2.2无论出于何种原因，采购代理机构主动或出于解答投标人疑问对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，向潜在投标人发出澄清、修改的补充文件。需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当重新确定，并就变更后的投标截止时间重新发出通知。

特殊情况下，采购代理机构发布澄清、修改文件后，征得投标人同意，可不改变投标截止时间和开标时间。

7.2.3采购代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，将作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

7.2.4采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在新疆政府采购网内进行披露，请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

7.2.5澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的答疑、澄清文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传。

招标文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

8.踏勘现场

8.1本项目是否统一组织投标人踏勘现场见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。无论是否统一组织，投标人应对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。

8.2踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8.4除采购人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.知识产权

9.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

9.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

三、投标文件

10.投标文件的语言及计量单位

10.1投标人提交的投标文件（包括相关资料、附件）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

10.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

10.3除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

10.4对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

10.5电报、电话、传真形式的投标概不接受。投标人的投标文件一律不予退还。

11.投标文件组成及编制

11.1投标人应按照招标文件的要求编制投标文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，按照招标文件要求提交全部资料并做出实质性投标。

11.2投标文件由资格审查文件、符合性审查、商务部分、技术部分组成：

11.3资格审查部分

11.3.1.1具有独立承担民事责任的能力的法人参与招标需提供营业执照及法定代表人身份证明（有授权委托人的需提交授权委托书）文件复印件加盖公章;自然人参与招标需提供自然人的身份证明。

11.3.1.2投标人需提供《投标人资格声明函》。单位法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的投标人将被拒绝参加本次采购活动。

11.3.2投标人需提供近1年内或上一年度（2024年或2025年）财务报告（财务报表或审计报告或银行出具的资信证明）等材料复印件（需加盖公章）；新成立不满1年的企业及其他组织提供具有良好的商业信誉的书面声明。

注：财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表。

11.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；

11.3.4.1需提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（截至提交响应文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

11.3.4.2未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单（现场查询“信用中国”网www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）。

注：1.其他组织或自然人不查询“信用中国”网站。

- 2.此项内容由相关人员现场查询后截图存档。

- 11.3.5.1投标人需提供提交投标文件截止时间前一个月内税务部门出具的无欠税证明；

- 11.3.5.2投标人需提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月缴纳社会保障资金的证明材料；

- 注：1.投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供相关证明材料；

- 2.近1个月新成立企业及自然人无需提供依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。

11.4符合性审查部分

11.4.1对招标文件做出实质性响应的投标人需满足3家。

11.4.2投标文件需符合招标文件要求在规定区域签字、盖章。

11.4.3投标报价为有效报价，未超过政府采购预算金额（设置最高限价的，不得超过最高限价）。

11.4.4投标文件中不得含有不能接受的附加条件。

11.4.5投标文件符合招标文件中规定的实质性要求，且需提供《所供货物（服务）完全符合本项目采购需求的承诺函》及满足采购需求货物（服务）内容的相关资料。格式以招标文件要求为准。

11.4.6投标文件对招标文件实质性要求和条件皆做出响应（包含响应承诺函、商务条款响应及偏离说明表、技术参数响应及偏离说明表等内容）。

11.4.7.1投标人需提供《不参与围标串标承诺书》，格式以招标文件要求为准。

11.4.7.2评标委员会发现是否存在影响采购公正的违法、违规行为。

11.5商务部分

11.5.1投标人根据采购文件相关商务要求提供资料及认为需要提供的其他商务材料。

11.6技术部分

11.6.1投标人根据采购文件相关技术要求提供资料及认为需要提供的其他商务材料。

12.电子投标文件的编制

12.1电子投标文件使用新疆政府采购网提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

12.2电子投标文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

12.3电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

13.投标报价

13.1投标报价的范围：见投标人须知前附表。

13.2投标人应对所投包中的服务进行报价，对每一项服务的报价必须全部报齐。

13.3投标报价的次数：见投标人须知前附表。

13.4投标人不得以任何方式或者方法提供投标以外的任何附赠条款。

13.5投标人应按照招标文件中要求的内容填写报价，并由法定代表人或者授权代表签署。

13.6投标人须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便评标委员会对各投标文件进行比较。

13.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，视其投标无效。

13.8唱标时，采购代理机构只对按照招标文件要求编制的投标报价进行唱标。

13.9投标人的中标价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，不得出现任何包含价格调整的要求。

13.10所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

13.13不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非投标性投标而被拒绝。

13.14本项目是否接受进口产品按照招标文件第二章“投标人须知前附表中”中第12项的规定执行。

13.15本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成按照招标文件第二章“投标人须知前附表”中、的规定。

13.16投标人须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

13.17投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.18对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

13.19最低报价不能作为中标的保证。

14.投标有效期

14.1本项目的投标有效期按照招标文件第二章“投标人须知前附表中”中第22项的规定。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

15.投标内容填写说明

15.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的投标，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

15.2投标文件须严格按照招标文件第六章规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整投标的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.4投标人须注意：为合理节约政府采购评标成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评标中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评标时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

15.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.6投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

四、投标保证金

16.投标保证金（如有）

16.1投标人应按照招标文件第二章“投标人须知前附表”中的规定交纳。投标保证金须于到账截止时间前到帐，并经采购代理机构确认。

16.2采购代理机构不接收以现金或汇票方式递交的投标保证金。未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

16.3未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在交纳履约保证金并于合同生效后5个工作日内退还。

16.4投标保证金退还一律采用网上银行转帐方式退还至投标人的汇款帐户，资金原路返回。

16.5如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向招标人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以答复。

16.6开标结束后，转账、电汇、网银形式缴纳的保证金由招标代理或招标人统一办理中标人和未中标人的保证金退还事宜。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定执行。银行电子保函、保险电子保函等形式缴纳的投标保证金按协议执行，无需办理退款手续。

五、投标文件的递交

17.投标文件加密

17.1投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

18.投标文件的递交

18.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前按照采购文件中的有关要求线上递交投标文件。

18.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

18.3是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件在投标截止时间前通过新疆政府采购网上传完成。上传时必须得到电脑确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

19.投标文件的修改和撤回

19.1投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

19.2在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改或者撤销其投标文件。

六、开标

20.开标

- 20.1开标程序

20.1.1宣布开标纪律；

20.1.2宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

20.1.3查看在线签到家数，少于三家开标会结束；不少于三家开标会继续进行；

20.1.4投标人根据要求在限定时间内通过电子招标投标交易平台对已上传的电子投标文件开始解密。

20.1.5开标结束。

- 20.2开标

20.2.1开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间通过电子招标投标交易平台公开进行。所有投标人须在开标前规定时间内签到。

20.2.2开标由采购代理机构指定专人负责，开标记录由投标人线上确认。

20.2.3投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场(在线)提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.2.4投标人不足3家的，不得开标。

20.2.5在评标结束前，投标单位请保持在线登录电子交易平台状态。评标过程中，如果评标委员会要求投标人对投标文件进行澄清、说明或补正，投标单位需要通过电子交易平台【专家问题澄清】功能，限时在线提交有投标单位电子签章的澄清，系统不接受超时的澄清。

A．采用见面开标方式（是否采用详见投标人须知前附表）

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。投标人法定代表人或授权代理人应携带身份证明、电子密钥（电子证书）、未加密的电子投标文件（用信封密封）及应当提交的其他资料参加开标并签到。

开标前，采购代理机构将会同监督人员或公证人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件，检查投标人保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的加密的电子投标文件现场解密，采购代理机构工作人员在监督人员或公证人员监督下解密所有投标文件。

因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用未加密的电子投标文件进行开评标。

开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

在评标结束前，未得到采购代理机构允许，投标人法定代表人或授权代理人不得离开开标现场。

B．采用不见面开标方式（是否采用详见投标人须知前附表）

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点进行线上开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过登录开标系统（见招标公告），使用CA密钥完成远程解密、答疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

七、评标

21.组建评标委员会

21.1评标委员会的组成

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建评标委员会。评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评标专家组成，成员人数为5人以上单数其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

评标专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，采购人可以自行选定相应专业领域评标专家的规定情形除外。采购代理机构在职工作人员不得以评标专家身份参与政府采购项目评标活动。

21.2评标专家的抽取

21.2.1采用随机抽取方式从省级以上财政部门设立的政府采购评标专家库中抽取评标专家。任何单位和个人都不得指定评标专家或干预评标专家的抽取工作。

21.2.2参加评标专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。评标委员会成员的名单在中标结果确定前必须严格保密。

21.3评标专家不得参加与自身存在利害关系的政府采购项目的评标及相关活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

21.4评标委员会负责对各投标文件进行评标、比较、评定，并按本招标文件的规定确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

21.5评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员必须独立、负责地提出评标意见，并对自己的评标意见承担责任。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明不同意见。评标委员会成员拒绝评标或者拒绝在评标报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

21.6评标委员会的职责：

21.6.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

21.6.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

21.6.3对投标文件进行比较和评价；

21.6.4推荐中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人；

21.6.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.7评标委员会的义务：

21.7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

21.7.2提出真实、可靠的评标意见；

21.7.3严格遵守评标纪律，不得向外界泄露评标情况；

21.7.4发现投标人在招投标活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；

21.7.5按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

21.7.6编写评标报告；

21.7.7配合采购人或者采购代理机构答复投标人提出的质疑；

21.7.8对评标过程和结果，以及采购人、投标人的商业秘密保密；

21.7.9配合监管部门处理投诉；

21.8评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

21.8.1投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

21.8.3参加过采购项目前期咨询论证的；

21.8.4自身与政府采购项目存在利害关系的；

- 21.9评标程序

21.9.1资格审查

21.9.2宣布评标纪律以及回避提示；

21.9.3组织推荐评标委员会组长；

21.9.4符合性审查；

21.9.5技术和商务评标；

21.9.6澄清有关问题；

21.9.7比较与评价；

21.9.8确定中标人或者推荐中标候选人名单；

21.9.9编写评标报告。

21.9.10宣布评标结果。

22.资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，以确定其是否符合招标文件的资格要求。未按招标文件要求提供资格证明文件的，属于不合格投标人。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。采购人或者采购代理机构应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参加政府采购活动，其投标无效；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标无效。信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。

22.3在资格性审查时，对属于不合格投标人，采购人或者采购代理机构必须提出不合格的事实依据并出具不合格说明。

- 23.评标过程

23.1采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

23.1.1核对评标专家身份和采购人代表授权函，对评标专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

23.1.2宣布评标纪律；

23.1.3公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形；

23.1.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

23.1.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

23.1.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

23.1.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评标，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；

23.1.8核对评标结果，有以下情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

23.1.8.1分值汇总计算错误的；

23.1.8.2分项评分超出评分标准范围的；

23.1.8.3评标委员会成员对客观评标因素评分不一致的；

23.1.8.4经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

23.1.9评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评标差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评标劳务报酬；

23.1.10处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

23.2符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

在符合性审查时，对属于投标无效的投标人，评标委员会必须提出投标无效的事实依据，并出具投标无效说明。

23.3技术和商务评标

23.3.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估（包括政府采购政策执行），综合比较与评价。

23.3.2采用综合评分法的，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

23.3.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

23.3.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指采购人确定的核心产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

23.3.5使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指采购人确定的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

24.投标的澄清

24.1如果评标委员会要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清、说明或者补正时，评标委员会需通过电子交易平台【发起澄清】功能，要求投标人在规定的时间内做出必要的澄清、说明或者补正。投标人需通过电子交易平台【专家问题澄清】功能，限时在线提交有投标单位电子签章的澄清；系统不接受超时的澄清。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2评标委员会判断投标文件的投标性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。未投标实质性条款的，评标委员会有权确定其投标无效，投标人不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其投标成为实质性投标的投标。

24.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过【发起报价说明】功能，要求其在合理的时间内提交书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人需通过电子交易平台【报价说明】功能证明其报价合理性；对于投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.定标

25.1评标委员会根据投标人须知前附表的规定确定中标候选人或直接确定中标人。

25.2本次招标评标办法：见投标人须知前附表。

25.3采用综合评分法的，评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

25.4采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

25.5对于分包招标的项目，投标人可以选择多包投标但限制中标包数的，中标人的选择按照投标人须知前附表“分包及中标规定”确定。

25.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.7评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评标因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

25.8评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

26.评标相关要求

26.1开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

26.2在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

26.3电子招投标的应急措施

26.3.1电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

26.3.2因系统原因导致投标人均无法解密电子投标文件时，采购代理机构可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的未加密的电子投标文件进行开标、评标。

27.投标人瑕疵滞后发现的处理规则

27.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评标或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

- 28.中标公告以及中标通知书

28.1评标结束后，不再现场宣布评标结果。采购人或者采购代理机构应当自中标人确定后立即发出中标通知书，并在政采云平台及和田公共资源交易网公告中标结果（公告期限为1个工作日）。

28.2采购人或采购代理机构不按照规定发布中标公告或者发布中标公告后不签发中标通知书的，应当承担法律责任，给中标人造成经济损失的应承担赔偿责任。

28.3中标通知书对采购人和中标人都具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标，应当依法承担法律责任。

- 29.不合格投标人或投标无效

出现下列情形之一的，为不合格投标人或投标无效：

29.1报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

29.2对实质性条款未做出实质性投标或者发生负偏离的；

29.3应提供而未提供政府强制采购节能、环保产品的；

29.4对于不允许偏离的实质性要求和条件发生偏离的；

29.5不按照招标文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（招标文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；

29.6投标有效期不满足招标文件要求的；

29.7评标委员会判定投标人涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；

29.8投标文件未按招标文件要求编制、签章的；

29.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

29.10投标文件存在记录的MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的；

29.11法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的认定，必须经评标委员会集体做出决定并出具投标无效的事实依据。

30.采购项目废标

30.1出现下列情形之一的，应予废标：

30.1.1在投标截止时间后参加投标的投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的；

30.1.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

30.1.3投标人的报价均超过预算金额或者最高限价的；

30.1.4因重大变故，采购任务取消的；

30.1.5法律、法规以及招标文件规定的其他废标情形。

30.2废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 31.特殊情况处置程序

31.1评标委员会成员的更换

31.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。

评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

31.2记名投票

在评标过程中，评标委员会发生分歧或者评标结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由评标委员会全体成员以记名投票方式表决。

- 32.违法违规情形

32.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

32.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

32.1.2投标人之间约定中标人；

32.1.3投标人之间约定章投标人放弃投标或者中标；

32.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

32.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

32.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，评标委员会应当出具违法违规认定意见并作投标无效处理：

32.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

32.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

32.3有下列情形之一的，属于采购人与投标人串通投标：

32.3.1采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

32.3.2采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

32.3.3采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

32.3.4采购人授意投标人撤换、修改投标文件；

32.3.5采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

32.3.6采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

- 33.违规处理

投标人有下列情形之一的，将列入不良行为记录名单，视情节在一至三年内禁止参加和田地区政府采购活动：

33.1提供虚假投标材料谋取中标的；

33.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

33.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

33.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

33.5在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

33.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

33.7一年内累计三次以上投诉均查无实据的；

33.8捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的；

33.9法律、法规和招标文件中规定的其他情形。

八、履约担保

34.履约担保

34.1履约保证金按照招标文件第二章“投标人须知前附表”中规定，，在签订合同前，中标人应按照有关规定或者事先经过采购人书面认可的履约担保要求向采购人提交履约担保。采购人根据项目特点、投标人诚信等情况可免收履约保证金或降低收取比例。

34.2中标人在中标公告发布后及时足额交纳履约保证金，未按照要求提交履约担保的，视为放弃中标，中标人应当对采购人造成的损失给予赔偿。

九、签订合同

35.中标通知

35.1中标人确定后,采购代理机构将在相关政府采购信息发布媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标人应在中标结果发布后，委派专人领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

35.2采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

35.3中标通知书是合同的组成部分。

36.签订合同

36.1中标人须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

36.2中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

36.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，提交追加合同的申请报经同级财政部门审核后，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

36.4中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

36.5中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选人签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

36.6违反36.1条、36.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

十、处罚、询问、质疑和投诉

37.处罚

37.1发生下列情况之一，采购人或采购代理机构将如实向同级财政部门报送相关情况，由财政部门给予处罚：

1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目合同分包给他人的；

5）存在串通投标行为的；

6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7）投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

38.询问

38.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

39.投标人有权就招标事宜提出质疑

39.1参加本次政府采购活动的投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，按照采购文件中供应商须知前附表-质疑投诉相关要求，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以依法对该文件提出质疑。

39.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

39.3投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

39.4质疑函内容应包括以下主要内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

39.5代理人提出质疑的，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

39.6采购人或者采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内做出答复，并通过系统以电子文档形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复不得涉及商业秘密。

39.7投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

- 40.投诉

40.1按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）以及相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监管部门提起投诉。投标人投诉按照采购人所属预算级次，由本级财政部门处理。

40.2投诉人提起投诉应符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

40.3投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。

40.4投诉书应当包括以下主要内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

40.5代理人提出投诉的，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

40.6投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实;

（二）提供虚假材料;

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

十一、保密和披露

41.保密和披露

41.1投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

41.2采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评标标书的有关人员披露。

41.3在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 十二、其他需补充的内容

1.其他需补充的内容：见投标人须知前附表。

2.若此招标文件中出现的内容表述不一致时，以各章具体要求为准。

- 第三章  采购需求

- 一、技术需求

- 1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2本项目供应商所响应价格应为含税全包价，包含提供相关货物和服务的所有费用，合同存续期间采购人不额外支付任何费用。

1.3属于信息网络开发服务的，供应商成交后应向采购人提供源代码以及文档等技术资料。

1.4根据财政部等三部门《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》要求，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，要参考包装需求标准，在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求。

- 1.5按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求：“采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购”。

- 2.采购标的、技术规格及功能要求

| 序号 | 标的名称 | 技术规格及功能要求 | 数量 | 中小企业所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整机参数 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕采用86英寸液晶显示器，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 2.整机嵌入式系统版本≥Android 14，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 3.需具备硬件低蓝光。 4.屏幕显示需支持显示画质调节模式；需支持无频闪DC调光。 5.采用红外触控方式，支持双系统中进行40点或以上触控 6.整机2.2声道扬声器，额定总功率≥60W，需支持多种音效调节。 7.整机具备至少5个前置按键。 8.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置WiFi6无线网卡 9.整机需具备专业教学桌面。 二、OPS模块 1.处理器：采用国产化处理器不低于八核十六线程，主频3.0GHz， DDR4内存≥8GB ，SSD固态硬盘≥256GB，配备2G独立显卡,预装正版国产操作系统 2.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。≥1 路 HDMI。 三、教学软件 1.能够为教师提供云存储空间至少200GB，存储教学资源。为全体教师配备个人账号，根据教师账号信息匹配至对应学校、学科校本资源库。 2.提供至少20种学科工具，可一键插入课件。提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本。 3.▲支持AI智能备课助手、智能英语工具、音标助手（提供国家权威检测报告）。 4.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持将Word文档转换为云教案，支持的音视频格式：mp3、mp4、ogg、wav、webm；支持的文档格式：pdf、doc、docx、xls、xlsx。（提供国家权威检测报告）。 5.支持实现信息化集体备课，可选择教案、课件等资源上传发起集备研讨，支持跨校教研场景（提供国家权威检测报告）。 四、ai助教 1、课件主题识别：系统支持选择教学场景和课型，明确其创作需求和主题，同时允许上传云课件、云教案及本地文件到系统作为主题识别的信息输入。并提供相应的案例体验，同时支持换一换功能，尝试不同主题。 2、课件目标生成：运用教学大模型自建的教学知识库，能够检索与创作主题相关的专业知识，并生成对应的课件目标。 3.教学大纲生成：支持根据已明确的课件目标，以思维导图形式生成至少三个层级主题的教学大纲，教学大纲内容可根据教学设计自动匹配课堂活动、思维导图和学科工具等互动工具(提供国家权威检测报告)。 4.▲智能生成课件：基于生成的教学大纲，生成完整的教学课件；支持智能扩展单页课件，允许手动输入描述和根据上下文智能推荐内容；支持对大纲节点进行编辑并同步生成更新课件；支持对生成的文字进行润色、扩写、精简三种操作模式；支持修改、删除课件文字;支持替换课件生成的图片；支持通过拖动方式调整文字的布局；支持一键更换课件主题风格，演示预览课件，分享课件，一键复制教学设计(提供国家权威检测报告)。 5.教学大纲编辑：可个性化对教学大纲进行编辑，包括添加二级、三级主题以及对课件内容进行编辑；支持 AI 拓展和优化，提供智能拓展、跨学科、新课标等三种拓展方式，以及互动、吸引等优化方式。当新增二级主题后，可输入内容，输入后点击智能拓展、跨学科、新课标等选项，会根据输入的内容主题进一步生成大纲。修改后，支持撤回修改的功能(提供国家权威检测报告)。 6.生成教学设计：生成的教学设计，涵盖教学目标、教学重难点、教学过程，在教学过程中，会提供教学设计示意图。教学设计会与课件授课内容对应(提供国家权威检测报告)。 7.课件智能编辑：支持课件页自动排版，可一键更换布局或挑选更多的智能布局模板(提供国家权威检测报告)。 8.▲智能生成图片：支持一键配图，可输入图片提示词生成对应图片(提供国家权威检测报告)。 五、设备管理 1. 掌上看班：支持管理者开启掌上看班服务，开启/关闭掌上看班的管控功能；拥有掌上看班权限的老师可在移动端或PC客户端实时巡班，并进行基础远程管控。支持管理者为普通老师直接分配、普通老师自行申请后由管理者在平台审核开通的2种方式管理掌上看班的班级权限，所有权限调整均配备操作日志；支持通过教师、设备维度查看拥有掌上看班的权限明细，并支持快速调整权限(提供国家权威检测报告)。 2. 网址过滤：支持设置网址访问黑名单、白名单，限制所有设备的网址访问。 3 .AI画面监测：支持AI自动监测设备画面色情、恐怖、暴力、游戏等风险内容或元素。 4.▲基建优化建议：支持解读设备运行数据，提供基建优化建议；支持根据网络带宽利用率分析网络稳定性并提供优化方案；支持根据硬件参数及流畅度达标情况分析设备运行稳定性并提供优化方案；支持根据安全服务开启情况分析设备运行风险并提供优化方案(提供国家权威检测报告)。 5.素养提升建议：支持分析解读教师使用数据，提供信息化素养提升建议；支持根据各学科/设备/老师使用数据分析经验丰富的老师，并提供信息化素养提升建议；支持根据不同类型软件的使用明细分析本校常用软件，并提供软件普及、替换或拦截建议。 投标人需提供所投产品节能认证证书 | 34台 | 工业 |  |
| 智慧教学终端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师计算机 | 主机 1.CPU：主频≥2.5GHz 、≥4核处理器8线程，三级缓存≥16MB 2.主板：主板：7A2000芯片组或以上。 3.内存：16GB DDR4 2666MT/s 内存或以上。 4. 硬盘：≥512 GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持机械硬盘拓展。 5.支持拓展9.5mm标准光驱。 6.支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。 7.2G独立显卡。 8.USB有线键盘、鼠标。 9.前置面板：USB3.0≥3个；TypeC≥1个；音频接口≥1个（支持耳机麦克风二合一） ▲10.支持物理网络开关按键(提供国家权威检测报告)。 11.≥3前置USB端口支持在关机状态下对外供电。 12.后置面板：USB3.0≥4个；HDMI输出≥1个；VGA输出≥1个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；PS/2≥2个；串口≥1个。 13.内部插槽：PCIEX16≥1个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8≥2个；M.2≥2个；SATA≥4个。 14.机箱体积：≤8L。 15.电源功率：≤200W。 ▲16.CPU采用完全自主知识产权的指令集系统,并提供知识产权评估报告。 显示器 1.≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，IPS屏；屏幕亮度≥300nit；屏占比≥92%；支持VGA≥1，HDMI≥1； 5.显示屏幕色域覆盖率DCI-P3≥90%，色域覆盖率sRGB≥99%； 6.对比度≥1000:1，屏幕刷新率≥100Hz，响应时间≤7ms； 7.显示屏分别提供标准模式、炫彩模式、护眼模式、阅读模式选项； 8.蓝光危害级别为RG0(Exempt,豁免级)，蓝光加权辐射亮度比≤0.0010W/(·cd·sr)； 9.具备自动重置功能，长按特定实体按键3s可自动重置显示参数； 10.具备信号自动识别功能，可根据接入的HDMI/VGA接口自动识别信号输入，无需手动调节输入通道； 11.具备信号自动调整功能，在OSD菜单手动调节输入信号类型后，若检测到无信号，显示器可自动切换至切换至有信号的输入通道； 12.硬件具备硬件低蓝光、无频闪； 14.为保证兼容性，显示器与教学主机保持同一品牌。 投标人需提供所投产品节能认证证书 | 101台 | 工业 |  |
| 2 | A3打印复印一体机 | A3幅面、21页/分钟、网络打印、复印、彩色扫描； 扫描55页/分钟； ▲标配双面器,输稿器(提供国家权威检测报告)； 复合身份证复印、纸张容量500页*1+100页旁路手送，最大1350页； 分辨率600dpi*600dpi，1-999连续复印； 256M内存、灰阶256； 25-400%缩放； 纸张克度64-157gsm； 电子/十字分页，小册子功能； 标配网络功能； 5行LCD液晶显示屏 首页复印时间低于7秒、最大功率1.3kw或以下； 主机尺寸：607*570*458mm； 占地面积：570*570mm； 整机重量28.2kg； 接口：USB1.1/2.0,10Base-T / 100Base-TX； 打印语言GDI； 打印支持的操作系统:支持微软操作系统；Linux操作系统，macOS操作系统；国产麒麟操作系统，UOS操作系统； ▲国产硒鼓技术(提供国家权威检测报告) 投标人需提供所投产品节能认证证书 | 24台 | 工业 |  |
| 3 | 扫描仪 | 产品类型:平板式扫描仪 扫描光源:三色发光二极管 扫描方式:CIS 标准分辨率:2400×4800 dpi 扫描幅面:A4 投标人需提供所投产品节能认证证书 | 2台 | 工业 |  |
| 录播教室系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清互动终端（录播服务器） | 1.要求录播主机功能高度集成化，具备录制、直播、点播、自动跟踪、互动、导播管理、存储、视音频编码等多功能功于一体，无需额外增加跟踪主机、互动主机等其他主机。 2.要求主机需采用ARM架构处理器，采用Linux深度定制操作系统，存储容量不低于1TB。 3.要求录播主机视频编码码流支持≥48Kbps。 ▲4.要求录播主机具备一体化触控电容屏，屏幕尺寸不小于14英寸，屏幕分辨率≥1920*1080(提供国家权威检测报告)。 5.要求录播主机不少于1路麦克风接口，支持通过一根网线，即可实现不少于6路麦克风进行供电和音频采集。 7、要求录播主机在断电关机状态下，仍能按照预设置完成音频信号的输入环出实现扩声。 8、支持通过主机一体化触控屏实现开始、暂停、停止录制、导播、互动、云台控制等操作 9、采用AAC音频编码技术，采样率≥48KHz，支持自动混音 10、视频接口：支持≥2路HDMI输入接口；≥3路HDMI输出接口 11、网络：≥1路千兆网口，≥3路POE网口 12、音频输入：支持≥2路音频输入 | 1台 | 工业 |  |
| 2 | 嵌入式录播系统 | 1.支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播，可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择。 2.支持本地导播、远程导播，本地导播可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现本地导播控制；也可通过触控回传实现画面导播，无需外接键鼠设备，通过交互智能平板实现对互动录播电脑主机的导播控制，远程导播可通过网络实现远程导播控制。 ▲3.支持导入不少于3种格式的片头片尾素材；支持单个视频文件≥200MB，单个图片文件≥20MB，可保存≥8个素材；支持设定片头片尾保持时间，保持时间在1s~5s之间可选，片头片尾素材可直接在主机一体化屏幕上进行删除（提供国家权威检测报告）。 ▲4.支持多种格式的字幕，数量≥200个字符；支持调节文字大小及透明度；支持≥5种文字颜色设置；支持滚动字幕（提供国家权威检测报告）。 5.支持设定图片台标，支持jpeg、png两种格式，支持≥20MB台标文件，台标大小比例可通过主机一体化屏幕实现设置，台标位置可以通过主机一体化屏幕设定在PGM任意位置，支持快速台标位置设定功能，支持4个快速位置。 | 1套 | 工业 |  |
| 3 | 课堂直播系统 | 1.支持标准 SIP 互动协议，支持与标准 SIP 终端实现音视频互动，支持 1080p@30fps 高清视频互动 2.互动系统具备回声消除功能，在主讲教室与听讲教室同时发言的情况下，保证双方语音清晰，双方体验良好。 3.支持互动清晰度设置：支持 1080p@30fps，分辨率可选择 1080p、720p、VGA、QVGA，帧率可选择 30fps、25fps。互动画质可选择好、一般、流畅三个等级 4.支持双流自动发送，设置自动发送后，建立呼叫，主讲教室自动发送双流 5.支持课程预约功能，互动录播电脑主机能接收平台下发的互动课表，并显示于互动电脑主机一体化触控屏上，用户点击课表即可立即加入课堂，进行实时互动 | 1套 | 工业 |  |
| 4 | 智能导播系统 | 1.支持合成4K的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面。 2.支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。 3.支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 4.支持不少于3种编码复杂度。 5.支持不少于两种码率控制方式。 6.支持通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。 7.支持POE摄像机接入。 8.HDMI采集通道支持画面缩放，可完成4K图像采集。 | 1套 | 工业 |  |
| 5 | 课件实时录制系统 | 1.支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描互动录播电脑主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登陆后显示用户头像和用户名 2.支持手动切换发给远端的画面。支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现音量大小调整、静音。支持互动过程中一键全屏，全屏放大主画面，隐藏所有图标。支持开启和关闭桌面共享功能 | 1套 | 工业 |  |
| 6 | 智慧终端管理系统 | 1.支持通过主机一体化屏幕实现云台摄像机控制，可任意转动云台方向，实现步进控制、连续控制（提供国家权威检测报告）。 2.支持通过主机一体化屏幕实现预置位设置与调用，预置位≥8个（提供国家权威检测报告）。 3.支持通过主机一体化屏幕的虚拟摇杆拖动幅度实现云台的变速控制；支持≥3种云台转动灵敏度设置（提供国家权威检测报告）。 | 1套 | 工业 |  |
| 7 | 互动教学系统 | 1.互动过程中可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫，用户可通过互动录播电脑主机一体化触控屏上的拨号键盘实现拨号呼叫；支持互动通讯录功能，通讯录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通讯录实现一键呼叫 | 1套 | 工业 |  |
| 8 | 全景智能分析系统 | 1. 设备采用ARM硬件架构，linux操作系统。 2. 支持≥4种编码等级，包含baseline、mainprofile、highprofile、svc-t。 3. 支持AAC、G711A两种音频编码格式。 4. 支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等网络协议。 5. 支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。 6. 支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。 7. 支持图像左右镜像、上下翻转。 | 1套 | 工业 |  |
| 9 | 图像跟踪系统软件 | 1.教师摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 2.系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： a.当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景； b.当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面； 3.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率 4.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度 5.图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启 6.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP | 1套 | 工业 |  |
| 10 | 双镜头融合图像跟踪教师终端 | 1.镜头水平视场角≥ 40°。 2.一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K@30fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3.全景画面支持畸变矫正功能。 4.全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 5.内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。 6.整机接口:≥1路RJ45。 7.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 8.传感器尺寸：≥CMOS 1/2.8英寸。 9.传感器有效像素≥800万。 10.网络流传输协议：TCP, HTTP, UDP，RTSP, RTMP, ONVIF。 | 1套 | 工业 |  |
| 11 | 全景图像采集系统 | 1. 支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP。 2. 支持RTMP推流，RTSP拉流，地址可设置。 3. 支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面。 4. 支持GB28181协议，可使用GB28181协议推流。 5. 支持演讲者模式、学生全景模式、学生特写模式、教师全景模式、教师特写模式、板书模式6种模式切换。 6. 支持人脸检测、人形检测AI算法。 | 1套 | 工业 |  |
| 12 | 云台信息采集终端 | 1.传感器尺寸：CMOS ≥1/1.8英寸。 2.传感器有效像素≥800万。 3.支持不少于40倍变焦。 4.扫描方式：逐行。 5.支持畸变矫正功能。 6.最低照度： 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)。 7.镜头： F1.58 ~ F3.95。 8.快门： 1/30s ~ 1/10000s。 9.支持自动白平衡功能。 10.支持背光补偿功能。 11.支持图像冻结功能。 12.支持POE供电。 13.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。 14.支持预置位个数≥255个，预置位精度≤0.1°。 15.支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°~+90°。 16.支持最大水平视场角≥60°，最大垂直视场角≥35°。 17.支持最大水平转动速度≥100°/s，最大垂直转动速度≥69°/s。 | 1套 | 工业 |  |
| 13 | 中控 | 1.机身高度不超过1U。 2.HDMI视频输入接口≥3个，HDMI输出接口≥4个，支持HDMI矩阵功能，HDMI输入输出分辨率均不低于4K@30Hz，HDMI支持音视频分离能力（提供国家权威检测报告）。 3.具备3.5mm音频输入口≥2个，3.5mm音频输出接口≥2个。（提供国家权威检测报告） 4.支持音频输入和HDMI音频混音后从音频输出口输出，支持在本地及远程对输出总音量进行调节（提供国家权威检测报告）。 5.具备USB2.0 TYPE-A类型输入接口≥2个，支持扩展RS232/RS485。 6.具备1路幕布升降控制电源，采用防脱落电源插口（提供国家权威检测报告）。 7.支持≥2路220V国标受控电源，每路电源具备时序供电、断电管理。 8.具备RS232接口≥4个，具备RS485接口≥2个；每个接口均独立逻辑可编程，支持延时发码、组合串口控制指令下发，支持波特率、校验位自定（提供国家权威检测报告）。 9.支持仅通过1路POE网络接口，实现主机与面板的通讯与供电（提供国家权威检测报告）。 10.主机正面面板具备≥4颗指示灯，可实时查看主机的状态，包括：网络、串口通讯、时序电源，总电源；≥1路type-c接口，可实现通过电脑对中控主机的快捷调试（提供国家权威检测报告）。 11.整机CPU≥4核，最高主频≥2.0G，Linux系统。系统运行内存≥2GB,存储容量≥32GB（提供国家权威检测报告）。 12.采用超静音无风扇设计。 13.麦克风输入接口≥2路，支持幻象供电。 14.12V/5V直流供电输出≥2路，输入输出IO接口≥1路。 15.内置千兆交换机，接口数量≥5路；支持VLAN划分,支持VLANID设置，支持trunk模式设置。 | 1套 | 工业 |  |
| 14 | 麦克风 | 1.标配2支麦克风，采用≥4核的芯片。 2.频率响应范围不低于50Hz~16KHz。 3.拾音半径≥8m。 4.信噪比≥68dB。 5.声压级≥130dBSPL。 6.支持≥2个数字音频接口，支持盲插。 7.支持≥1个Type-C接口。 8.内置≥8个硅麦传感器单元。 9.无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。 10.支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。 11.支持无损数字音频传输，避免模拟信号传输导致的电流干扰。 | 6台 | 工业 |  |
| 15 | 调音台 | 1. 整机采用纯金属材质，全铝机身，CNC工艺，坚固耐用，质感十足，底部配备≥4个硅胶垫。 2. 采用彩色背光按键，按键数量≥29个，背光颜色≥3种，可通过不同颜色表征不同的工作状态。 3. 支持背光亮度调节，可以根据教室光线环境和用户喜好自行调节背光亮度。 4. 整机配备云台操纵杆，通过整机摇杆操作，支持不少于8个方向的云台控制，同时可通过操纵杆实现摄像机拉进拉远控制。 5. 支持一键复位功能，可通过云台操纵杆，快速将摄像机复位到开机预置位画面。 6. 整机支持≥3个控制旋钮。 7. 整机支持≥2种通信方式，可使用USB或RS422进行通信，为保证控制实时性，不接受使用TCP/UDP通信方式。 8. 整机通信接口≥2个，支持至少一个USB2.0接口，至少一个RS422接口。 9. 整机内置蜂鸣器，用户在进行导播控制时，可通过蜂鸣器实现操控状态提醒。 | 1台 | 工业 |  |
| 16 | 功放 | 1. 支持1个LINE IN线性输入接口，接口类型为3.5mm 3级标准。 2. 支持1个RS232接口 ，具备输出音量调节，远程控制开关机功能。 3. 支持8个音频输出香蕉端子，输出模拟音频信号给音柱。 4. 支持1个船型电源开关。 5. 输出功率8Ω 150W*2；4Ω 300W*2。 6. MIC输入灵敏度10mV。 | 1台 | 工业 |  |
| 17 | 音箱 | 1. 音柱型设计，使用专业功放搭配音柱实现音量扩声。 2. 单音柱具备≥4个喇叭单元。 3. 标准阻抗：8Ω。 4. 频率响应：20Hz～20kHz。 5. 单音柱额定功率≥120W。 | 1台 | 工业 |  |
| 18 | 无线麦克 | 1.标配一个充电仓、两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作。 2.支持任意两个麦克风放入同一个充电仓完成配对，配对后两个麦克风可同时连接一个接收端。 3.支持红外和无线2.4G同时配对，实现远距离配对的同时，防止误配对。 4.支持领夹佩戴、手持、挂脖佩戴、头戴佩戴等多种使用方式，满足不同场景需求。 5.麦克风自带全彩显示屏，支持显示显示麦克风电池电量、麦克风配对状态、麦克风所连接的设备、显示当前麦克风接收声音强度、无线连接信号强度。 6.支持抗干扰能力，支持自动跳频技术，避免同频干扰问题，同一空间内有多个无线麦克风不会产生相互干扰。 7.支持在空旷环境下，有效传输距离≥100m，适用于多种场景。 8.支持充电仓快速充电，1小时充满麦克风。 9.麦克风续航时间不低于6小时 | 1个 | 工业 |  |
| 19 | 教师讲桌 | 1、规格：≥1100*780*1000mm（长宽高）； 2、讲桌主体材料采用1.0mm-1.5mm冷轧钢板； 3、工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角≥R3，保证使用者和维护者不划伤； 4、桌面由机械锁控制，采用环环相扣设计，显示器盖板、键盘打开，展示台抽屉逐步打开。关闭时只要把显示器翻转即可锁住，桌面成平面状态，操作更简易，使用更安全； 5、显示器盖板和键盘、鼠标部分采用联动式设计。显示器盖板可装置17寸-21寸液晶宽屏显示器；安装显示器无任何螺丝结构。键盘前面放置一体中控或者分体中控系统 6、≥1米宽，内置配套显示器，其显示器尺寸≥19寸、配备无线键鼠一套。 | 1套 | 工业 |  |
| 20 | 显示终端（智能液晶电视） | 1. 55寸液晶监视器，可视区域≥1209×680mm，物理分辨率≥3840*2160，响应时间≤8ms，亮度≥380cd/㎡，对比度≥4000：1； 2. 输入接口≥1个HDMI、 ≥1个DP，≥1个DVI 、≥1个VGA，≥2个独立颜色校正引擎，提升对比度、细节、、边缘等； 投标人需提供所投产品节能认证证书 | 1台 | 工业 |  |
| 21 | 设备机柜（24U） | 1、主要材料:优质冷扎钢板制作； 2、表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑； 3、外形美观,全框架结构,方便实用，散热良好； 4、高度≥1.2米。 | 1台 | 工业 |  |
| 22 | 学生桌椅 | 1、桌面、椅面：细木工板，表面贴防火板； 2、桌椅脚：≥20*50*1.2mm扁圆管、25*50*1.2mm方钢； 3、靠背管：≥直径19*1.2mm圆管； 4、桌椅侧板：≥1mm优质冷轧钢板冲压一次性成型； 5、书桌斗全部采用≥0.8mm优质冷轧钢板一次性成型。 | 40套 | 工业 |  |
| 23 | 电源线 | 国标，规格≥2*1.0平方，能够满足设备安装使用。 | 1根 | 工业 |  |
| 24 | 视频线 | 国标，规格≥SYV75-5-1，能够满足设备安装使用。 | 1根 | 工业 |  |
| 25 | 网线 | 国标，规格≥超五类，能够满足设备安装使用。 | 1根 | 工业 |  |
| 26 | 话筒线 | 国标，规格≥128编，能够满足设备安装使用。 | 1根 | 工业 |  |
| 27 | 音响线 | 国标，规格≥2根*100芯，能够满足设备安装使用。 | 1根 | 工业 |  |
| 28 | 氛围布置 | 国标，辅材一批 | 1批 | 工业 |  |
| 学生机房系统 |  |  |  |  |  |
| 初中部 |  |  |  |  |  |
| 1 | 云服务器 | 硬件产品 1、网络接口：≥4路1000Mbps自适应网络传输接口，保证数据可靠传输 2、CPU：≥Intel E3 3、内存容量：≥16GB 4、存储容量：≥1T+4T*2+1卡位扩充 5、支持点数：最多支持200点（200台并发使用音视频直播功能） 6、网络安全：支持网络隔离部署，支持设定黑白名单，保障网络接入安全 7、远程运维：支持远程升级应用，远程修复故障 8、万物互联：支持在校园内部署边缘服务管理器，实现在局域网、教育网、教育专网的全校边缘物联管理、本地存储、边缘计算服务，从而保证设备的安全稳定运行。 系统功能 1.支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。 2.可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理，文件共享和回收。 3.学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作。 4.不需要借助任何外接设备，支持将教师机的画面以及声音广播给全班学生。 5.支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。 ▲6.在开启授课时支持教师发起不低于4种课堂活动，支持学生拖动答案进行作答，系统将自动判断是否正确。该功能为保证兼容性,通过一套应用实现，非多个软件组合实现(提供国家权威检测报告)。 ▲7.支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己的排名、耗时以及答题情况(提供国家权威检测报告)。 ▲8.支持在管理后台录入学生名单后，教师选择授课班级，学生在开课后输入个人姓名即可完成班级点名签到，当未签到人数低于6人时会自动显示未进入课堂的学生名单(提供国家权威检测报告)。 9.当课堂通知大于或等于2条时，支持用户手动切换查看。 10.支持同步教学白板软件的课件内容，支持按照大小、更新时间进行排序，可按照按照文件类型进行筛选。 11.支持上传“本地文件”到终端应用软件的教师云空间。 12.支持教师把云空间的文件批量共享给指定的多个授课班级，资料被删除后文件仍可重新下载。支持教师把已共享的资料进行取消共享。 13.当作业空间存在多个班级的时候，支持显示当前正在授课班级。 14.当开启需输入姓名进入课堂功能时，系统支持按照班级学生的姓名归档查看学生提交的作业文件。 15.显示上传和下载的文件历史记录。 16.支持教师直接把“我的文件”内容导入共享给班级学生。 17.教师可以选定学生执行黑屏操作，也可以统一配置授课是否开启离线黑屏。 18.开始授课后，若学生设备离线，支持自动在教师端显示离线的设备总量以及对应离线的设备IP。 19.教师机可以监视全体、单一学生机的实时画面。 20.支持在管理后台导入、增加、删除、更改、查询班级学生名单，并同步到终端应用教学软件中。 21.支持在管理后台导入、增加、删除、更改、查询教师名单。 | 2套 | 工业 |  |
| 2 | 学生云终设备（主机+显示器+键盘鼠标） | 主机 1.CPU：主频≥2.5GHz 、≥4核处理器8线程，三级缓存≥16MB 2.主板：主板：7A2000芯片组或以上。 3.内存：16GB DDR4 2666MT/s 内存或以上。 4. 硬盘：≥512 GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持机械硬盘拓展。 5.支持拓展9.5mm标准光驱。 6.支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。 7.集成标准声卡。 8.USB有线键盘、鼠标。 9.前置面板：USB3.0≥3个；TypeC≥1个；音频接口≥1个（支持耳机麦克风二合一） 10.支持物理网络开关按键。 11.≥3前置USB端口支持在关机状态下对外供电。 12.后置面板：USB3.0≥4个；HDMI输出≥1个；VGA输出≥1个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；PS/2≥2个；串口≥1个。 13.内部插槽：PCIEX16≥1个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8≥2个；M.2≥2个；SATA≥4个。 14.机箱体积：≤8L。 15.电源功率：≤200W。 16.CPU采用完全自主知识产权的指令集系统,并提供知识产权评估报告 显示器 1.≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，IPS屏；屏幕亮度≥300nit；屏占比≥92%；支持VGA≥1，HDMI≥1； 5.显示屏幕色域覆盖率DCI-P3≥90%，色域覆盖率sRGB≥99%； 6.对比度≥1000:1，屏幕刷新率≥100Hz，响应时间≤7ms； 7.显示屏分别提供标准模式、炫彩模式、护眼模式、阅读模式选项； 8.蓝光危害级别为RG0(Exempt,豁免级)，蓝光加权辐射亮度比≤0.0010W/(·cd·sr)； 9.具备自动重置功能，长按特定实体按键3s可自动重置显示参数； 10.具备信号自动识别功能，可根据接入的HDMI/VGA接口自动识别信号输入，无需手动调节输入通道； 11.具备信号自动调整功能，在OSD菜单手动调节输入信号类型后，若检测到无信号，显示器可自动切换至切换至有信号的输入通道； 12.硬件具备硬件低蓝光、无频闪； 14.为保证兼容性，显示器与教学主机保持同一品牌。 投标人需提供所投产品节能认证证书 | 100套 | 工业 |  |
| 3 | 教师云终端（主机+显示器+键盘鼠标） | 主机 1.CPU：主频≥2.5GHz 、≥4核处理器8线程，三级缓存≥16MB 2.主板：主板：7A2000芯片组或以上。 3.内存：16GB DDR4 2666MT/s 内存或以上。 4. 硬盘：≥512 GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持机械硬盘拓展。 5.支持拓展9.5mm标准光驱。 6.支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。 7.集成标准声卡。 8.USB有线键盘、鼠标。 9.前置面板：USB3.0≥3个；TypeC≥1个；音频接口≥1个（支持耳机麦克风二合一） 10.支持物理网络开关按键。 11.≥3前置USB端口支持在关机状态下对外供电。 12.后置面板：USB3.0≥4个；HDMI输出≥1个；VGA输出≥1个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；PS/2≥2个；串口≥1个。 13.内部插槽：PCIEX16≥1个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8≥2个；M.2≥2个；SATA≥4个。 14.机箱体积：≤8L。 15.电源功率：≤200W。 显示器 1.≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，IPS屏；屏幕亮度≥300nit；屏占比≥92%；支持VGA≥1，HDMI≥1； 5.显示屏幕色域覆盖率DCI-P3≥90%，色域覆盖率sRGB≥99%； 6.对比度≥1000:1，屏幕刷新率≥100Hz，响应时间≤7ms； 7.显示屏分别提供标准模式、炫彩模式、护眼模式、阅读模式选项； 8.蓝光危害级别为RG0(Exempt,豁免级)，蓝光加权辐射亮度比≤0.0010W/(·cd·sr)； 9.具备自动重置功能，长按特定实体按键3s可自动重置显示参数； 10.具备信号自动识别功能，可根据接入的HDMI/VGA接口自动识别信号输入，无需手动调节输入通道； 11.具备信号自动调整功能，在OSD菜单手动调节输入信号类型后，若检测到无信号，显示器可自动切换至切换至有信号的输入通道； 12.硬件具备硬件低蓝光、无频闪； 14.为保证兼容性，显示器与教学主机保持同一品牌。 投标人需提供所投产品节能认证证书 | 2套 | 工业 |  |
| 4 | 教学管理软件 | 1.出厂自带网络同传，独立界面操作同传，支持任意终端作为主机对整个机房的维护，同传时可在同传界面直观的显示传输状况，方便网络传输故障点定位； 2.支持增量同传，教学环境更新仅传输增量部分，大幅减少网络传输中的重复数据，提高传输效率。 ▲3.支持桌面高可用，即终端设备在运行桌面时网络中断或管理平台连接中断时，正在操作的教学业务不受影响，依然可使用当前云桌面镜像继续开展业务，打开的程序也不会中断，保障业务连续性。（提供国家权威检测报告）。 4.支持系统启动模式配置，可配置成开机自动启动云桌面镜像或进入云桌面系统 5.支持在配置成开机自动进入云桌面镜像系统时，可以通过程序重启进入云桌面系统进行云桌面镜像切换或终端设置 6.单个终端可部署多个操作系统，支持设置终端共享数据 ▲7.支持标准镜像格式QCOW2，可基于标准格式镜像创建和更新用于云桌面的镜像，实现多种不同桌面架构下的镜像统一管理；（ 提供国家权威检测报告。） 8.支持在未连接管理平台与服务器时，任意终端能对教学环境进行镜像导入导出到U盘、查看信息、设置默认启动、设置还原、同传镜像、导入镜像、导出镜像、删除镜像、更新镜像等运维操作 9.在未配置管理平台与服务器使用终端设备时，支持管理员设置指定云桌面镜像默认启动，终端设备每次开机、重启时自动进入设置的云桌面镜像 10.终端设备配置和不配置管理平台与服务器，均支持管理员导出指定云桌面镜像系统镜像至USB移动存储设备，支持导出过程中查看进度、传输速度等信息 11.终端设备配置和不配置管理平台与服务器，均支持更新镜像，支持将差分盘数据更新至原镜像，也可以另存为新镜像，支持更新过程中查看进度、传输速度等信息 12.终端设备配置和不配置管理平台与服务器，均支持同传镜像，支持单个或多个镜像同传给局域网内其他终端设备，支持辨别其他终端的设备型号、IP地址、MAC地址、剩余磁盘容量等信息，支持同传过程中查看进度、传输速度等信息 ▲13.支持在包括但不限于Windows、统信桌面操作系统、麒麟桌面操作系统等不同的云桌面中使用相同品牌的教学应用工具，包括但不限于教学白板软件、学生行为评价软件、视频展台软件、录屏软件等教学应用工具（提供国家权威检测报告）。 14.支持在包括但不限于X86、ARM、国产化终端等不同的终端中脱网启动桌面操作系统，使用相同品牌的教学应用工具，包括但不限于教学白板软件、学生行为评价软件、视频展台软件、录屏软件教学应用工具（提供国家权威检测报告）。 15.终端设备配置管理平台后，支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录进入云桌面镜像后，打开教学白板软件、学生行为评价软件的教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录（提供国家权威检测报告。） | 2套 | 工业 |  |
| 5 | 48 口接入交换机 | 1.配置≥48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个千兆非复用 SFP 口。 2．交换容量≥430Gbps，包转发率≥80Mpps；支持划分 vlan；支持 LACP；支持手工聚合；每个聚合组最 大支持 8 个端口；支持 Console 口配置、Telnet 远程配置；支持 SNMPv1/v2c/v3；支持系统日志；支持 WEB 网管特性；支持 STP、RSTP 和 MSTP；支持 BPDU 保护、Root 保护、环路保护； 3．质保三年。 | 2台 | 工业 |  |
| 6 | 24 口接入交换机 | 1.配置≥24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个千兆非复用 SFP 口。 2.交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps；支持划分 vlan；支持 LACP；支持手工聚合；每个聚合组最大 支持 8 个端口；支持 Console 口配置、Telnet 远程配置；支持 SNMPv1/v2c/v3；支持系统日志；支持 WEB 网管特性；支持 STP、RSTP 和 MSTP；支持 BPDU 保护、Root 保护、环路保护； 3．质保三年。 | 2台 | 工业 |  |
| 7 | 稳压电源、配电箱 | - 输出功率：20KVA； - 输入电压范围：320V～450VAC； - 额定输出相电压：220V±1%(最好时为 220V ±0.5%)； - 额定频率：50HZ±5%； - 响应速度：20 ms ～100ms； - 功率因素：³0.9； - 过电压保护：相电压高于 250±5V； - 电气强度：交流 1500V，60 秒无击穿，无飞弧； - 过载能力：过载 20%不允许超过 1 分钟； - 负载效应：£1%； - 环境温度：-10℃～+45℃相对湿度£80%（40℃时）； - 噪声：满负荷工作£60dB； - 尖峰抑制：3us 尖峰脉冲输入衰减量 32dB； - 14、使用环境：具有防强雷干扰功能； - 绝缘电阻：³2MΩ； | 2台 | 工业 |  |
| 8 | 教师和学生耳麦 | 耳机频响范围：20～20KHz；麦克频响范围：20～20KHz； | 92套 | 工业 |  |
| 9 | 讲台 | 1、整体设计符合人机工程学 2、整体采用分体式结构，规格为长 1200mm、宽 700mm、高 1000mm； 3、多媒体讲台整体采用 1、0mm 优质冷轧钢板，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计，确保学生安全，耐冲击性强，防盗性能优越。 4、颜色选用哑光灰白色，LOGO 板及下体前门采用木纹色，表面经脱脂磷化工艺处理后选用优质塑粉静电喷涂而成，耐腐蚀性强，有效保护学生视力，美观耐用。 5、显示器上方配置显示器保护盖，可容纳不同规格的显示器（17-20 寸），结构独特新颖。 6、键盘采用翻转式结构，节省空间，操作简单方便；键盘为标准键盘 7、桌面右侧为隐藏式抽屉，可放置视频展台，空间 560*540*200mm，承载重量≥12kg。 8、键盘盒下方为中控，可放置 260x160mm 内的中央控制器，整体结构紧凑，空间设计合理。 9、所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠。 10、全部的加工件均采用模具成型，先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。 | 2个 | 工业 |  |
| 10 | 教师转椅 | 1、规格:≥500×500×800㎜ 2、靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。 3、面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。 4、骨架钢管电镀，气动升降。 | 2个 | 工业 |  |
| 11 | 学生凳 | 学生凳：全钢冲孔方凳（350*250*450） 凳面采用 0、8mm 的优质冷轧钢板，经模具一次性冲压而成；凳面表面带透气孔。外形尺寸：350*250*450mm， 凳架采用 25*25 的方管，焊壁厚 1、2mm；焊接部分采用二氧化碳保护焊无缝焊接而成，坚固耐用；表面经除锈磷化处理后静电喷涂，经高温加热成型，此工艺附着力强不易掉漆，经久耐用、环保，表面光滑无尖角毛刺。与地面连接处加环保耐磨胶垫，使方凳使用无异声，确保对地板无任何伤害，执行标准：QB/T2384-2010，技术要求：产品外形尺寸的极限偏差±1mm | 100个 | 工业 |  |
| 12 | 学生桌 | 学生电脑桌参数 1、产品规格：蝴蝶腿、1400*600*750MM(长*宽*高) 桌面颜色：暖白色 2、主体钢制结构采用 50*20 优质方管，厚度为 1.0mm，表面经脱脂除锈，酸洗、磷化、静电高温喷涂，表面光滑整洁；桌面板采用 25mm 厚度的优质环保双饰面三聚氰胺板，表面无明显的干湿花污斑和划痕，色泽、光泽均匀，无鼓泡、裂纹、分层等缺陷。甲醛释放量达 E1 级标准(国家强制标准)。封边条：颜色要求与板材同色，采用 1.5mm 厚的 PVC 封边条封边。 3、桌面下方设有主机隐藏箱，机箱配有散热网孔，台面前方开有两个直径为 50mm 的进线孔。整体采用极 简设计风格，美观大方，方便实用。 方凳参数 尺寸：25*33*45cm 凳面采用 E1 级三聚氰胺防火板，凳子为钢木结构，采用截面为 25*25mm，管壁厚度为1.0mm 厚 ，凳面颜色：暖白色 | 46张 | 工业 |  |
| 13 | 机柜、防静电地板、线材、辅材、施工、安装 | 1、系统集成配置电源线一律国标各类线材、国标超六类网线、RJ45。辅材（线槽采用壁厚≥1、0 ㎜不锈钢材质）具体数量根据现场实际需要确定。 系统总配电箱配置 1 个：网线接头超六类网线专用接线头标准:千兆网络接触铜片：三叉铜片厚度:3U (0、35mm) 水晶头孔径：1、2 MM 材质金属铁壳接口类型:RJ45 2、要求进户 380v,内置 200A 总开,三相空气总开关 1 个。分路配置 220V63A 3P 空气漏电开关 4 个。再分路配置 220V32A 2P 空气漏电开关 6 个 。一律选用国标电器辅材配置，选材提交电器合格证书。 3、进户 380V 国标电缆供应集成商实际测算规划集成施工，取电部位由采购单位规划。 4、每间教室配备≥24U 标准服务器机柜 1 台，承重≥100KG 且稳定性好。配置 16A 总 6-8 孔二线三线混合制插板，插板数量根据数量配备 ，配套线材连接电源。 5、地面钻孔要求≥25mm 圆形口 6、安装要求：网线：量出配线箱到各点位端的长度，各点位出口处线的长度为 20cm－30cm，机柜内线的长度为50cm。确定标签：将各类配线按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签，并注明名称－房间－机号，学生终端到机房汇总线用 25mmpvc 穿线管，在柜中按走线槽和理线槽安装。每 500mm 用自锁式尼龙扎线带整理固定，键盘鼠标线布放整齐。 7、学生终端供电线与网线分开按网线要求走线（所有线材、辅材为符合国标的品牌线材，辅材，标准化施工，清运）。 8、安装陶瓷防静电地板 | 2批 | 工业 |  |
| 14 | 空调 | 立式，3匹冷暖 制冷量 7300W 制冷功率 2370W 制热量 8300+2500W 制热功率 2450+2500W（含安装费，管线等材料费） 投标人需提供所投产品节能认证证书 | 2台 | 工业 |  |
| 安防监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机（半球机） | 1.传感器靶面≥1/3英寸，像素≥400万 2.镜头:需支持2.8mm/4.0mm/6mm可选 3.补光：智能红外，补光距离≥30m 4.最大分辨率：2560×1440 5.编码协议：H.265、H.264、MJPEG 6.设备应内置MIC用于拾音 7.电源：DC12V、可选PoE(兼容IEEE802.3af) 8.防护等级：IP67 9.支持越界检测、区域入侵周界布防，可精准识别人车 10.智能双光、红外补光、白光补光三种补光模式，可根据场景需要一键切换 11.设备可对距离设备15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放 12.最低照度：彩色≤0.001lux（AGC ON,RJ45输出、 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑色≤0.0001 lux（AGC ON，RJ45输出，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓） 13.区域曝光功能检验：可通过IE浏览器在监视画面框选出曝光区域，以该区域作为参考区域曝光； ▲14.移动侦测功能检验：在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，最多可设置18×22个移动侦测区域(提供国家权威检测报告)。 | 294台 | 工业 |  |
| 2 | 网络摄像机（半球机） | 1.传感器靶面≥1/1.8英寸，像素≥400万 2.镜头: 支持6.0mm~9.0mm电动变焦 3.补光：智能红外，补光距离≥30m 4.最大分辨率：≥2688*1520 5.编码协议：H.265、H.264、MJPEG 6.前端存储：支持Micro SD卡 256G 7.麦克风：内置麦克风 8.音频接线：1路音频输入，1路音频输出 9.告警接口：1路告警输入，1路告警输出 10.电源：DC12V、PoE(兼容IEEE802.3af) 11.防暴等级：IK10 12.在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持396个区域移动侦测 ▲13.当设备接入管理平台后，只能在管理平台控制设备，不能通过其他方式登录或者控制设备(提供国家权威检测报告)。 | 24台 | 工业 |  |
| 3 | 电梯摄像机（半球机） | 1.传感器靶面≥1/3.0英寸，光圈≥F1.6，像素≥400万 水平中心分辨力检验≥1400TVL 2.最低照度检验：彩色≤0.0005lux，黑色≤0.0001 lux 3.在web界面，具有≥8兴趣区域（ROI）设置选项，最多可设置8块。 4.内置温湿度传感器，可在画面OSD中实时显示电梯内温度和湿度信息。 5.防暴等级IK10 6.外壳防护能力检验应符合GB/T4208-2017中IP68的要求（水下1m，持续时间1h） 7.具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级1~9可调。当检验到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在数字透雾和光学透雾之间进行切换 8.在web界面，摄像机在视频遮挡、存储器满、网络断开、IP冲突时，可给出报警提示 9.客户端软件可单场景同时检出和抓拍不少于8张人脸图片 10.内置拾音器，拾音距离可达到15m 11.在web界面，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频突变检测和音频门限检测设置选项 ▲12.静态场景，相同图像质量下，使用H.265/H.264编码格式开启智能编码高级模式与基础模式相比，码率可节省码流92%，五码流均可开启智能编码(提供国家权威检测报告)。 13. 可对监控区域内出现的电瓶车进行检测、识别、抓拍，并联动声光告警，可过滤自行车、婴儿车、轮椅、小拖车等非电动车 14. 摄像机可在实况画面显示电梯设备当前所在楼层 | 36台 | 工业 |  |
| 4 | 电梯网桥 | 1.端口速率:百兆 2.支持标准:IEEE802.11 b/g/n（2T2R 300Mbps） 3.天线增益:内置天线：增益6dBi 水平65度，垂直60度 4.最大传输速率:11n：300Mbps(40M信道宽度)，130(20M信道宽度)，11g：54Mbps 5.电源:PoE 15V或者DC 12V 6.工作温度:-20℃~55℃ | 36对 | 工业 |  |
| 5 | 网络摄像机（枪机） | 1.传感器靶面≥1/3 英寸；像素≥400万； 2.最低照度：彩色≤0.005ux ，黑白≤0.001lux； 3.具备音频1入1出接口；告警1入1出接口； 4.具备10M/100M自适应网口，支持POE 5.宽动态范围：120dB； 6.红外补光距离≥80m； 7.供电方式：DC12V(±28%)、POE； 8.工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH； 9.防护等级：IP68； 10.夜视距离：设备红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离设备150m处人体（1.7m×0.5m）轮廓； 11.设备具有SD卡插槽，最大支持容量为512GB内存卡，支持内存卡热插拔； 12.内置GPU芯片，支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图。在同一场景中可同时对4张人脸进行检测并进行图片抓拍； 13.内置拾音器，设备可对距离设备15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放； | 90台 | 工业 |  |
| 6 | 网络摄像机（枪机） | 1.传感器靶面≥1/3英寸，像素≥400万； 2.最低照度：0.005ux (彩色)，0.001lux(黑白) 3.具备音频1入1出接口；告警1入1出接口； 4.具备10M/100M自适应网口，支持POE 5.宽动态范围：120dB； 6.红外补光距离≥80m； 7.供电方式：DC12V(±28%)、POE； 8.工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH； 9.防护等级：IP68； 10.内置拾音器，设备可对距离设备15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放； 11.夜视距离：设备红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离设备150m处人体（1.7m×0.5m）轮廓； 12.设备具有SD卡插槽，最大支持容量为512GB内存卡，支持内存卡热插拔 13.内置GPU芯片，支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图。在同一场景中可同时对4张人脸进行检测并进行图片抓拍； 14.光圈:F1.6、变焦方式:定焦、焦距:4.0 mm； | 8台 | 工业 |  |
| 7 | 智能球型摄像机 | 1.全景摄像机传感器靶面≥1/1.8英寸，像素≥400万，细节跟踪摄像机传感器靶面≥1/2.7英寸，像素≥400万； 2.全景摄像机焦距≤4mm；细节跟踪摄像机支持电动变焦，焦距4.8~120mm，支持25倍光学变倍； 3.最低照度：全景相机：彩色：≤0.0005 lx，黑白：≤0.0001 lx；特写相机：彩色：≤0.003 lx，黑白：≤0.002 lx 4.补光距离：全景摄像机支持白光补光≥30m，细节跟踪摄像机支持红外补光≥100m； 5.支持种4种深度智能功能：周界布防、人脸检测、人数统计、自动跟踪 6.周界布防：支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵4种布防模式，可对机动车、非机动车、行人目标分类检测布防 7.人脸检测：支持人脸、人体检测抓拍及人脸属性提取，并实现人脸、人体关联，全景相机可支持40张人脸并发检测，支持抓拍优选，自动筛选出抓拍质量最优的图片 8.人数统计：支持人流量统计和人员密度检测，适应多种场景使用需求 9.自动跟踪：特写相机支持对画面中的机动车、非机动车、行人目标进行分类跟踪，达到预设跟踪时间后自动返回初始位置 10.支持主从联动技术，全景相机周界功能可联动特写摄像机跟踪被监控目标 11.云台水平范围：特写相机：水平范围0°~360°；水平速度0.1°/s ~80°/s，预置位速度：80°/s 12.云台精度：0.1° 13.具备音频接口，1路音频输入，1路音频输出； 14.具备告警接口，2路告警输入，1路告警输出； 15.内置2个GPU芯片、8GB eMMC芯片 16.可对设定区域的机 动车、二轮车、三轮车、行人进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍 17.可通过IE浏览器或客户端软件显示目标行人性别，包括男、女 ；环境照度不低于100lx，采用10人（其中男性5人、女性5人）依次循环通行进行试验，试验人员速度不小于1m/s，人员通过间隔不小于1s，行人性别识别准确率≥90% 18.可同时捕获人脸和人体，并在IE界面对人脸和人体进行关联显示 | 6台 | 工业 |  |
| 8 | 校园出入口车辆管理系统 | 抓拍显示设备 1. 出入口抓拍显示一体机，由抓拍机、显示模块、语音播报模块、补光灯等组成，内置电动变焦镜头； 2. 内置摄像机分辨率≥2688×1520（不含字符叠加），帧率不低于25fps，内置显示模块不低于双基色，尺寸≥256mm*128mm，分辨率≥64*32，亮度≥1200cd/m²； 3. 支持视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发方式，车辆捕获率≥99%； 4. 当识读到未授权的车辆标识、已设定须提示的车辆标识、未经正常操作而使出入口挡车器开启、通讯发生故障时，支持产生本地报警或异地传输报警（提供国家权威检测报告）； 5. 支持识别大/小型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号（提供国家权威检测报告）； 6. 具有≥1个RJ45网口、≥2路触发输入、≥2路继电器输出，防尘防水等级不低于IP54。 挡车器（含防砸雷达）： 1.用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 2.齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 3.直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 4.支持红外，地感，雷达等多种防砸 5.手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 控制终端： 1.双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 2. 设备应不少于以下接口：6个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中G2~G6个共用一个网卡,具备交换机功能。G1为独立网口，和G2～G6口双网隔离)、2个RS-232接口、2路RS-485接口、1个HDMI接口、4个USB接口、2路报警输入接口、4路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SATA接口、1个电源开关、4个状态指示灯、1个接地端子，整机是无风扇设计。样机采用AC220V转DC12V电源适配器供电。 4.运行内存≥4G，存储硬盘≥128G SSD 5.支持大容量图片存储，可选配一块2.5寸机械硬盘 6、3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 7.发热量小，优良散热设计，可在-0℃~+40℃温度下运行 8.标配≥21.5英寸LCD显示器、键鼠 9. 设备校时功能：设备能够统一按照数据库时间对设备所连接的设备进行定期校时（提供国家权威检测报告）。 | 8台 | 工业 |  |
| 9 | 智能球形摄像机 | 1.像素:≥400万，传感器靶面:≥1/2.7英寸，分辨率≥2688×1520 2.最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx 3.摄像机焦段：（4.8mm~120.0mm） ±5% 4.支持25倍光学变倍，25倍数字变倍 5.温度-40±3℃~70±2℃，持续时间2h，摄像机处于工作状态，试验后摄像机应能正常工作 6.网络摄像机内置CPU、GPU、NPU一体化芯片，具有1个RJ45接口、2个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个TF卡槽，摄像机采用AC220V转DC12V电源适配器或POE供电 7.摄像机支持红外补光 、红外灯角度不低于6°，红外中心波长840nm±5nm，夜晚天气晴朗无遮挡，摄像机红外灯开启，可识别距摄像机150m处的人体轮廓 8.垂直旋转范围：-30°～90° 9.支持离开区域检测，可对检测区域进行设置，并可对离开检测区域的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍， 并支持报警上传及联动报警输出； 支持区域入侵检测，可对检测区域进行设置，并可对在检测区域内停留超过设定阈值的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持报警上传及联动报警输出； 10. 采用多人依次循环通行进行试验，试验环境照度不低于100lx，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，试验次数100人次，摄像机的人数统计准确率≥99% 11. 摄像机应支持人流量 统计、人员密度检测功能； 在人流量统计模式下，可分别对在监视画面中进入和离开的人员进行统计，通过IE浏览器可以配置进入、离开方向、报警时间阈值，并可在监视画面上显示当前统计人数，当人数超过设定值时可上报平台，同时可通过IE浏览器可以设置普通报警人数、中度报警人数、严重报警人数三种人员密度报警模式；在人员密度检测模式下，可实时对指定不规则区域内人数进行统计，并通过OSD设置显示在实况上，可通过设置上报时间间隔将人数数据上报到平台，同时可通过IE浏览器可以设置普通报警人数、中度报警人数、严重报警人数三种人员密度报警模式 12.摄像机可对设定区域的机非人进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍 13.可对评分最高的人脸目标进行抓拍，在IE浏览器下，具有效果优先、速度优先、周期优选设置选项； 14. 在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启高级编码模式与普通模式相比，码率节90% 支持一键人脸抓拍功能：在IE浏览器上一键启动人脸抓拍功能，可在IE浏览器界面实时显示抓拍的人脸图片，并支持快速访问人脸图片本地保存位置； 摄像机开启人脸测光功能后，可根据人脸区域光照变化自动调节人脸区域曝光参数；支持人脸统计功能，可对经过设定区域的行人进行人脸统计，并可在监视画面上显示当前统计人数 15.支持越界入侵检测， 支持越界入侵检测，支持对检测线段进行设置， 并可对穿行过检测线段的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持报警上传及联动报警输出； 支持进入区域检测， 可对检测区域进行设置， 并可对进入检测区域的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持报警上传及联动报警输出。 | 32台 | 工业 |  |
| 10 | 立杆 | 4米立杆，165杆体,立杆165*4*4000；法兰400*14；连接法兰180*12*1；热镀锌喷塑，含基础地垄；米横臂；含混凝土 | 24套 | 工业 |  |
| 11 | 摄像机支架 | 枪式摄像机壁装支架 | 98套 | 工业 |  |
| 12 | 监控箱体（电源盒) | 400*300*250，板度1.2；烤漆；安装光纤收发器，交换机，电源等 | 24个 | 工业 |  |
| 13 | 监控防水盒 | 130*98*40mm，ABS注塑而成，耐老化，抗冲击，绝缘性能好 | 98个 | 工业 |  |
| 14 | 接入交换机（5口） | 1．提供≥4个千兆PoE电口，1个千兆网络电口 2.交换容量≥10 Gbps、包转发率≥7.44 Mpps 3.支持IEEE 802.3at/af 4.端口最大供电功率≥30 W 5.整机最大供电功率≥60 W 6.支持6KV防浪涌（PoE口） 7.支持PoE输出功率管理 7.工作温度：0°C~40°C 8.为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、视频综合管理平台相互兼容 | 10台 | 工业 |  |
| 15 | 接入交换机（16口） | 1. 配置：可用千兆PoE电接口数量≥16，千兆光接口数量≥2 2. 设备性能不低于交换容量：56Gbps，转发性能：41.67Mpps； 3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持按端口划分VLAN； 4. 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、系统拓扑展示、管理、远程升级、远程重启（提供国家权威检测报告）； 5. 支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，至少包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示交换机间链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示（提供国家权威检测报告）； 6. 支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，至少包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；支持通过管理平台和手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容（提供国家权威检测报告）； 7. 提供CQC认证证书 8.为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、视频综合管理平台相互兼容 | 27台 | 工业 |  |
| 16 | 接入交换机（24口） | 1. 配置：可用千兆PoE电口数量≥24，千兆光口数量≥2 2. 设备性能不低于交换容量：56Gbps，转发性能：41.67Mpps； 3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持按端口划分VLAN； 4. 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、系统拓扑展示、管理、远程升级、远程重启（提供国家权威检测报告）； 5. 支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，至少包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示交换机间链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示（提供国家权威检测报告）； 6. 支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，至少包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；支持通过管理平台和手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容（提供国家权威检测报告）； 7. 提供CQC认证证书 8.为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、视频综合管理平台相互兼容 | 10台 | 工业 |  |
| 17 | 汇聚交换机（24口） | 1. 配置：可用千兆PoE电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥4，整机最大输出功率375 W，单端口最大输出功率30 W；支持三风扇设计 2. 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps；包转发率≥108Mpps/126Mpps 3. 提供CQC证书，工信部入网许可证，入网检测报告证明 4. 支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能；支持端口节能功能；支持零配置启动(TFTP方式)功能；支持IPv4路由≥500条；IPv6路由≥250条（提供国家权威检测报告）； 5. 支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能；支持NQA功能，NQA能够正常探测；支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能（提供国家权威检测报告）； 6. 支持CPU保护功能；备支持BFD for IPv4路由功能、支持BFD for IPv6路由功能； 设备支持多个配置文件本地保存，支持配置回滚 7．为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、视频综合管理平台相互兼容 | 26台 | 工业 |  |
| 18 | 汇聚交换机（48口） | 1.配置：可用千兆PoE电接口数量≥48，千兆光接口数量≥4 2.设备性能不低于交换容量：336Gbps，转发性能：120Mpps； 3.整机PoE输出功率≥370W 4.提供工信部入网许可证，入网检测报告证明及CQC认证证书 5.支持IPv4/IPv6双协议栈,支持多种隧道技术，支持IPv4/IPv6的组播技术；支持标准和扩展ACL；支持基于VLAN的ACL；支持CPU保护技术支持VRRP、RRPP、ERPS； 6.支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK，支持广播风暴抑制，可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接（提供国家权威检测报告）。 | 14台 | 工业 |  |
| 19 | 校园网核心框式交换机 | 1.设备性能不低于交换容量：23.04Tbps/64Tbps，转发性能：2880Mpps/22500Mpps； 2.支持槽位数≥3，2个主控槽，1个业务板槽 (1+2/2+1模式灵活配置) ，支持主控集成业务端口，支持主控冗余，支持电源冗余，整机高度≤4U； 3.配置要求：配置双主控双电源，千兆电口≥24个，千兆光口≥48个，万兆光口≥4个，支持独立的console管理串口，≥1个带外管理口， 4.支持IPv4/IPv6双协议栈,支持多种隧道技术，支持IPv4/IPv6的组播技术； 5.支持标准和扩展ACL；支持基于VLAN的ACL； 6.支持CPU保护技术支持VRRP、RRPP、ERPS； 7. 支持802.3ad规定的链路聚合功能，支持MAC地址绑定功能，支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK，支持静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFv1/v2，OSPFv3，支持主备电源、系统处理器切换并且不影响通信（提供国家权威检测报告）； 8. 支持基于源MAC地址、源IP、源端口、指定协议的ACL，支持端口镜像，可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接，支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作（提供国家权威检测报告）； 9.提供工信部入网许可证，入网检测报告证明 | 1台 | 工业 |  |
| 20 | 安防网核心框式交换机 | 1.设备性能不低于交换容量：76.8Tbps/336Tbps，转发性能：8640Mpps/57600Mpps； 2.业务板槽位数≥6、主控引擎模块槽位数≥2，电源模块槽位数≥2，整机高度≤13U； 3.配置要求≥一个主控，双电源，千兆电口≥24个，千兆光口≥48个，万兆光口≥4个，支持独立的console管理串口，≥1个带外管理口； 4.支持IPv4/IPv6双协议栈,支持多种隧道技术，支持IPv4/IPv6的组播技术； 5.支持标准和扩展ACL；支持基于VLAN的ACL，支持静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFv1/v2，OSPFv3；支持CPU保护技术支持VRRP、RRPP、ERPS； 6.支持802.3ad规定的链路聚合功能，支持MAC地址绑定功能，支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK，支持主备电源、系统处理器切换并且不影响通信（提供国家权威检测报告）； 7.支持基于源MAC地址、源IP、源端口、指定协议的ACL，支持端口镜像，可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接，支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作（提供国家权威检测报告）； 8.提供工信部入网许可证，入网检测报告证明 | 1台 | 工业 |  |
| 21 | 光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 20km 0～70℃ SFP 发射光功率:-6～-1dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm | 84台 | 工业 |  |
| 22 | 千兆光纤收发器（发送机） | 1口千兆光纤收发器工业导轨式接收机 光口：1个千兆光口 距离20公里 FC口 单模单纤；电口：1个千兆网口；安装方式：工业导轨式； | 18台 | 工业 |  |
| 23 | 千兆光纤收发器（接收机） | 1口千兆光纤收发器工业导轨式发送机 光口：1个千兆光口 距离20公里 FC口 单模单纤；电口：1个千兆网口；安装方式：工业导轨式； | 18台 | 工业 |  |
| 24 | 单模光纤 | GYTS-8B,单模光纤，国标 | 1200米 | 工业 |  |
| 25 | 网线（六类） | 6类网线,Cat6非屏蔽双绞线（蓝色） 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568.2-D、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准 线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分。 | 23100米 | 工业 |  |
| 26 | 理线架（+光纤终端盒） | 12口金属光纤终端盒(含熔纤盘,无适配器,兼容机架式安装) 兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装，最多支持12个适配器安装； 主要材料：冷轧板，熔纤盘为ABS工程塑料； 颜色：灰白色 | 24台 | 工业 |  |
| 27 | 铝合金线管 | D32mm*1.9mm，国标 | 600米 | 工业 |  |
| 28 | 综合布线 | 铺设光纤、立杆、接入布线，交换机机柜 | 462批 | 工业 |  |
| 29 | UPS不间断电源（30KVA） | 基本性能 1、30Kva三进三出塔式高频UPS 一、输入特性 供电制式 ： 三相四线+PE 输入电压范围（Vac）≥L-N:80~275；输入频率范围（Hz） ≥ 40~70；输入功率因数 ： >0.99；输入电流谐波 ： <3%(非线性负载) 二、输出特性 供电制式 ： 三相四线+PE 输出功率因数 ： 1；电压（Vac） ： L-N:220/230/240±1%；波形失真度（THDv） ： <1%(线性负载)，<4%(非线性负载)；整机效率 ：最高不小于96％ 三、其他功能 1． 环境温度为25℃时，在正常工作条件、异常工作条件和单一故障条件下，设备可触及的外表面和零部件的接触温度应符合GB 16796-2022中表6规定的要求（提供国家权威检测报告） 2. PS主机具有交流输入过、欠压保护功能，UPS系统旁路输入电压范围可设置，上限可设置为10%、15%、20%和25%，下限可设为-10%、-15%、-20%、-30%。 3. UPS主机具有电池备电预告警功能，可设置电池备电预告警时间（min）; UPS主机具有电池回路异常告警功能，当电池回路异常时可触发异常告警。 三、电池性能： 1、标称电压：12V；额定容量：100Ah（C10，1.8V/单体、25℃） 8、适用温度范围：-20℃~50℃ 9、设计寿命：10年 10、执行标准：GB/T 19638.1-2014 14、最大充电电流 ：25A 四：其他：配套电池箱、连接线等辅材 UPS主机提供节能认证证书；电池提供组热测试认证； | 2套 | 工业 |  |
| 30 | UPS电源线 | UPS输入/出线缆：ZR-YJV5*16(mm²)；UPS至电池线径：ZR-BVR16 (mm²) | 300米 | 工业 |  |
| 31 | 配电箱 | UPS输入空开：80A/3P；UPS输出空开：80A/3P | 2套 | 工业 |  |
| 32 | 硬盘录像机 | 1． 机架式设备，H.264、H.265格式高清码流接入≥32路，SATA接口≥16个，高性能ATX电源（设备应内置不少于16块8TB原厂硬盘）； 2． 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘； 3． HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出（提供国家权威检测报告）； 4． 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位（提供国家权威检测报告）； 5． 支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天（提供国家权威检测报告）； 6． 设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等（提供国家权威检测报告）； 7. 支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理； 8. 支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别； 9． 支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps | 45台 | 工业 |  |
| 33 | 显示设备 | 1.面板类型：LED背光 2.面板尺寸：55 inch 3.点距（mm）：0.32×0.32 4.分辨率：3840×2160 5.亮度(cd/m2)：500 6.对比度：4000:1 7.响应时间（ms）：6.5 8.色彩: 1.07B 9.视角（H/V）:178°/178° 10.输入接口: 2个HDMI接口，1个VGA接口，1个DVI接口，1个DP接口，1个AUDIO IN接口，1个RS232 IN接口 11.扬声器：2×5W 12.无风扇设计：整机采用低功耗芯片，无风扇设计，有效防止灰尘进入整机，无噪音，功耗低。 13.HDCP高带宽数字内容保护技术：通过加密和解密技术，将数字内容传输过程中的数据加密，只有经过授权的设备才能解密防止未经授权的复制和传输，保护数字内容的版权 14.边缘屏蔽：支持边缘屏蔽功能，符合去黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边及因拼缝带来的图像变形 15.定制开机LOGO：用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件； 16.智能防灼屏功能：设备具备智能防灼屏功能，支持自动移动图像像素点防止屏幕灼伤 投标人需提供所投产品节能认证证书 | 10台 | 工业 |  |
| 34 | 无边框拼接屏 | 1.面板尺寸：≥55" 2.拼缝：≤3.5mm 3.视角：≥178°/178° 4.液晶拼接显示单元电源可环通连接，可减少接线复杂性，提高系统运行稳定性。 5.为有效提升画面过渡均匀、更加平滑，液晶拼接显示单元支持单独分段调整图像参数（亮度、背光、对比度、色度、清晰度等）。 6.液晶拼接显示单元亮度一致性≥99%，色彩均匀性≥99% ，色温一致性≥97%，整屏画面显示稳定无闪烁。 7.液晶拼接显示单元具备四级色温模式自动调整功能，同时支持色温无级调节，可在 2000K 至 12000K 之间调节。 8.支持自定义设置亮度模式，可以根据使用需要选择不同的亮度运行。 9.液晶拼接显示单元具备5级数字降噪功能，能够过滤掉图像中的高频部分，提高图像清晰度。 10.液晶拼接显示单元具备唯一ID设置，内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设可实现自动拼接功能，系统最高可支持220块屏拼接显示。 11.液晶拼接显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降40%，减弱蓝光对观看人员的眼睛进行有效保护。 12.自动化实现不同规模拼接墙的拼缝补偿，从而提高拼缝补偿效率。 13.液晶拼接显示单元具备选屏功能，能够在大屏级联的情况下单独控制某一块屏，操作方便。 14.液晶拼接显示单元具备图像处理器和拼接大屏一体化控制软件，可以实现对外置处理器的所有功能的控制，也可实现对拼接屏的菜单、信源、拼接模式、矩阵控制等所有功能的控制，解决了两套系统软件切换使用的操作不便性。 15.具有节能功能，可以实现液晶拼接显示单元自动变频节能，打开节能模式液晶拼接屏正常运行时的平均功耗最高可以降低60%。 16.液晶拼接显示单元具备防止长时间运行造成的极化现象 17.多个液晶拼接显示单元具备一键色彩调整功能， 配合独有的色彩调校传感器和核心算法可实现快速调整屏幕色差 投标人需提供所投产品节能认证证书 | 24套 | 工业 |  |
| 35 | LCD支架 | 1.材质:方钢+钣金 2.颜色:黑色 3.重量（Kg）:24 4.底座高度:80-90cm可调 5.底座尺寸（mm）:1212*300*760 6.包装尺寸（W*H*D）（mm）:1240*320*780 | 24个 | 工业 |  |
| 36 | 显示器壁挂支架 | 1.32/43/49/55寸监视器通用壁挂支架 2.多孔位、高兼容性、结构稳定、可靠、独特结构设计易安装 | 10套 |  |  |
| 37 | 解码器 | 视频输入分辨率:所有板卡支持： XGA：1024*768@60Hz、720P：1280*720@50Hz、 720P：1280*720@60Hz、SXGA：1280*1024@60Hz、 WXGA+：1440*900@60Hz、UXGA：1600*1200@60Hz、 1080P：1920*1080@50Hz、1080P：1920*1080@60Hz、 WUXGA：1920*1200@60Hz（VGA板卡不支持） 2口HDMI（4K）输入卡： 4K：3840*2160@30Hz 2口HDMI/DP 4K输入板卡： 4K : 3840*2160@60Hz 自定义输入分辨率:1080P板卡（VGA板卡不支持）：最大宽2048，最大高4032；总面积不超过1920*1200 2口HDMI（4K@30）输入板卡：最大宽4096，最大高4032，总面积不超过4096*2160 输入板卡类型:4口HDMI输入卡、4口DVI-D输入卡、4口VGA输入卡、2口HDMI（4K）输入卡、2口HDMI/DP4K输入板卡 视频输出分辨率:XGA：1024*768@60Hz、720P：1280*720@60Hz、 SXGA：1280*1024@60Hz、WXGA+：1440*900@60Hz、 UXGA：1600*1200@60Hz、1080P：1920*1080@60Hz、 WUXGA：1920*1200@60Hz、4K@30Hz：3840*2160@30Hz、 4K@60Hz：3840*2160@60Hz（接口1最大支持4K@60Hz，接口2最大支持4K@30Hz，接口3和接口4最大支持1920*1200@60Hz。接口1设置为4K@60Hz后，接口2、3、4都不能使用，接口1和接口2设置为4K@30Hz后，接口3和4不能使用） 输出板卡类型:4口HDMI解码输出卡、8口RJ45输出卡 解码能力:单板卡：3路7680*4320@30Hz、12路3840*2160@30Hz、48路1080P@30Hz、108路720P@30Hz、144路D1@30Hz 产品尺寸（W*H*D）（mm）:447*132*469 重量（Kg）:主机箱：裸机框重量14.05，板卡满载重量17.3 扩展柜：裸机框重量12.35，板卡满载重量15.65 满配功耗（W）:＜250 业务槽位数量:10 混插:支持 主控板接口:1个Console串口、3个RS232/RS485串口、2个USB 3.0接口、1个RST复位按键、1个GE网口(预留) 交换板接口:4个网口、4个千兆光口、4个万兆光口 视频综合平台4口HDMI输入卡 说明:单板卡支持4路HDMI视频输入口，输入分辨率支持: XGA：1024*768@60Hz、720P：1280*720@50Hz、 720P：1280*720@60Hz、SXGA：1280*1024@60Hz、 WXGA+：1440*900@60Hz、UXGA：1600*1200@60Hz、 1080P：1920*1080@50Hz、1080P：1920*1080@60Hz、 WUXGA：1920*1200@60Hz 自定义输入分辨率范围：最大宽2048，最大高4032；总面积不超过1920*1200 视频综合平台4口HDMI解码输出卡 输出板卡类型:4口HDMI解码输出卡 视频输出分辨率:XGA：1024*768@60Hz、720P：1280*720@60Hz、 SXGA：1280*1024@60Hz、WXGA+：1440*900@60Hz、 UXGA：1600*1200@60Hz、1080P：1920*1080@60Hz、 WUXGA：1920*1200@60Hz、4K@30Hz：3840*2160@30Hz、 4K@60Hz：3840*2160@60Hz 解码能力:单板卡：3路7680*4320@30Hz、12路3840*2160@30Hz、48路1080P@30Hz、108路720P@30Hz、144路D1@30Hz | 1套 | 工业 |  |
| 38 | 校园安全管理系统 | 硬件规格： 1．CPU：配置2颗 ，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64 2．内存：≥64G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB； 3．硬盘≥2块600G 10K SAS硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘 4.阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） 5.网口：标配板载2个千兆电口和2个PCIE千兆电口，可选配置2个万兆网口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口 6.电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 软件规格： 包含软件要求：软件需包含2000路监控授权，可扩展门禁管理、车辆道闸管理、人员管理模块、校园总览看板等模块 满足下述功能要求： 1.应对管理平台的用户身份进行合法性认证。只有通过身份认证的用户才能访问管理平台 2.支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配； 一、视频预览 1.支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2.支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3.支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4.支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5.支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1.支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2.支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1.支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2.支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3.支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4.支持图片下载能力； 四、视频上墙 1.支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2.支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、 视频事件 1.支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； 六、 支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP（H5）实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求（提供国家权威检测报告） 七、 要求支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 八、 检索应用：1、通过输入关键词或者一段文字快速搜索视频点位/门禁点位/车辆信息，并能进行预览、回放、地图展示动向等操作。结合智能文搜找人、找车、找物，输入关键词或者一段话，快速定位并展示相关人员、车辆的抓拍信息、目标动向、录像回放（提供国家权威检测报告）。 | 1套 | 工业 |  |
| 39 | 服务器 | 1．CPU：配置2颗，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64 2．内存：≥64G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB； 3．硬盘≥2块600G 10K SAS硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘 4．阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） 5．网口：标配板载2个千兆电口和2个PCIE千兆电口，可选配置2个万兆网口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口 6．电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 1台 | 工业 |  |
| 40 | 操作电脑 | 1.处理器：≥12代I5 主频≥2.5Ghz，6核12线程，18M三级缓存 2.内存：≥8GB DDR4，3200MHz频率以上，2个内存插槽，最大可扩展支持64GB DDR4内存；不小于256G SATA SSD；不小于1T机械硬盘；支持SSD与HDD同时接入，支持不低于4个SATA 3.0接口，1个M.2接口 3. USB接口≥10个，其中USB3.0接口≥4个，机箱后置USB接口≥6个；1个VGA+1个HDMI+1个DP接口，主板板载接口； 4. 配置不小于23.8显示器，支持1920*1080分辨率 5. 整机品牌：支持硬盘拆卸安装;支持存储硬盘与主机同一品牌（提供国家权威检测报告）。 6. 支持应用软件向导式启动，支持更新升级;支持windows应用虚拟化;支持双系统同时开机同时使用;支持对操作系统进行镜像备份和恢复（提供国家权威检测报告）。 7. 系统支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放（提供国家权威检测报告）。 8. MTBF≥35W小时,提供认证证书 投标人需提供所投产品节能认证证书 | 1台 | 工业 |  |
| 41 | HDMI线缆 | HDMI线缆,10米，黑色 | 32条 | 工业 |  |
| 42 | 操作台 | - 规格：950*3000*900，主体框架选用厚度为 2.0mm 的首钢优质冷轧钢板制作，箱体式结构，坚固耐用，内部贯通，方便走线满足 不同房间走线布局；下柜体内有设备托盘可放置主机设备，主机托盘独立抽拉，可安装 PDU 电源等电器设备，托盘下方有走线槽，强弱电分离；人性化设计，方便用户实际作业 。 - 键盘盒采用301mm 静音滑轨，手枕采 用聚氨酯软面，手感舒适，牢耐用，拥有质量检测报告， 甲醛释放量≤ 0.01mg/m³；符合 GB18580-2017《室内装 饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。 - 台面选用 25mm进口威盛亚防火板制作，模块化设计,专业布线通道，形状结构为层状的透心，表面的色纸可以是任何色彩，根据用户房间的纹理不同，可以制作表面纹理不一的板材，根据需要使用的场景不同，定制不同的厚度。可满足不同 的客户对色彩的需求，坚固、 耐冲击的特性。 - 前后门板表面经过陶化工艺处理、防 腐、防锈等工艺，采用静电喷塑，施工对 环境无污染，对人体无毒害；涂层外观质量优异，附着力及机械强度强；喷涂施工 固化时间短；涂层耐腐耐磨能力好、不需底漆。符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》。 - 5.控制台可配置炫酷氛围灯装饰，节能，亮度高，功率小，安全，低压，寿命长，颜色鲜艳科技感十足，可根据现场装饰风格进行定制。键盘盒采用 301mm静音滑轨,手枕采用聚氨 酯软面，手感舒适，牢固耐用;30套金属托板，可竖直放置电脑主机等设备30套。 | 1套 | 工业 |  |
| 43 | 机柜（42U） | 标准:符合GB/T 19520.2-2007;IEC 297-2;兼容 ETSI 标准;规格:600*1000*2000;主要材料:SPCC 优质冷轧钢板，含4个6孔PDU | 8台 | 工业 |  |
| 44 | 机柜（24U） | 标准:符合GB/T 19520.2-2007;IEC 297-2;兼容 ETSI 标准;规格:600*1000*1000;主要材料:SPCC 优质冷轧钢板，含2个6孔PDU | 4台 | 工业 |  |
| 广播机房设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 触摸屏服务器 | 1.采用工业级机箱设计，具有≥17英寸1080P液晶显示屏，支持触摸屏操控；服务器运载LINUX、Windows server 2008及以上操作系统。 2.具有≥6×USB接口，≥1×串口，1×千兆网口。 3.配置不低于I3双核四线程处理器，内存容量不低于8G，固态硬盘容量不低于128G。 4.支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 5.支持网络唤醒，定时开关机，上电开机等功能。 6.内置抽拉键盘、键鼠触摸板一体式设计。 | 1台 | 工业 |  |
| 2 | 广播系统管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 5.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 6.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。 7.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 8.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 9.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 ▲10.通过登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效（提供功能界面截图佐证）。 11.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过后台或分控客户端均可轻松设置分区。 ▲12.支持对终端设置时间显示配置，可设置1-7级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式（提供功能界面截图佐证）。 ▲13.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯亮、绿灯灭时间0.1S-10S（提供功能界面截图佐证）。 14.软件具有全双工双向对讲、对讲自动录音、对讲日志、网络话筒自动排队、来电提醒、占线等待及转接等功能。 15.支持高精准基于GPS的定时系统，可脱离因特网独立进行广播系统授时，使得系统时间误差每年小于1/300000秒。 16.支持电子地图功能，在地图/导览图上可实时查看终端状态。 17.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。 18.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 ▲由于软件决定着产品功能的完整性，要求软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“智能化网络广播软件”或相近的软件。 | 1套 | 工业 |  |
| 3 | 32路消防采集器 | 1.支持≥32路消防报警信号接入，短路接入方式。 2.支持多台IP网络消防采集器同时接入，用户可根据自己的需求任意扩展。 3.自动发送报警信息到服务器，执行播放任务，可任意设置进行邻层报警、全区报警。 4.报警设有两种不同的结束模式，一种为报警结束后自动结束广播，另外一种为报警结束后需要手动结束广播。 5.报警语音文件预存储在IP网络广播服务器中，无需再配置报警语音发生器，能对报警音乐任意设定。 6.设有一键报警取消按钮，当报警结束时，或误报时可及时中断广播预警。 | 1台 | 工业 |  |
| 4 | 网络寻呼话台 | 1.采用桌面式设计，≥7英寸触屏，显示清晰，触感灵敏。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，10/100Mbps传输速率。 3.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现双向对讲，网络延时低于40ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 4.支持监听任意终端功能，内置≥3W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 5.支持点播功能，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，可以点播服务器的曲目自己听，可将服务器里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。 ▲6.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，便于操作控制（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告并加盖公章）。 7.集成USB接口，最大支持32G的USB存储设备实现音频文件本地播放，可将USB里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。 8.设有话筒与线路的优先输出调节旋钮，可调节为话筒为最高优先或话筒与线路同级别输出。 9.内置1路快捷报警按键，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警。 10.内置2路快捷呼叫按键，支持快捷广播2个分区或者广播全区广播；也支持直接操作广播任意终端。 | 2台 | 工业 |  |
| 5 | 网络监听音响 | 1.采用网络音频解码、数字功放、壁挂音箱一体式设计。 2.内置≥2*20W的D类数字功放，可外接1路定阻音箱。 3.采用5寸低音单元，3寸纸盆高音；具有电源、音频信号指示灯。 4.支持服务软件远程调节网络音频输出音量和5段均衡调节。 5.采用15V DC供电，支持外置POE供电（符合IEEE802.3at标准）两种供电方式选择。 | 1只 | 工业 |  |
| 6 | 专业会议麦克风 | 1.换能方式：电容式 2.话筒和提示音音量可以单独调节。 3.话筒带铃声和灯环提示，麦克风与叮咚音量可调。 4.支持短暂和长期讲话开关功能按钮。 5.具有良好的抗手机、电磁干扰能力。 | 2支 | 工业 |  |
| 7 | 多音源播放器 | 1、逐行扫描和隔行扫描输出；托盘式机芯、超强抗震，兼容DVD/CD/VCD/MP3/CD-ROM 2、支持U盘播放，MP3可实现多种播放模式,随机/单曲循环/全曲循环；带高对比度128X64中文点阵屏可现实播放歌曲名称； 3、内置高品质蓝牙解码芯片,音质完美,传输距离远,连接速度快;支持4个文件夹快捷播放； 4、音频输出：2组DVD立体声输出、1组MP3辅出、1组同轴输出 、2组混合输出；支持视频输出； | 1台 | 工业 |  |
| 8 | 16路双编组调音台 | 1.支持≥12路MIC/线路输入，≥2组立体声输入，带48V幻象电源,每分路设有48V独立开关。 2.支持≥3路AUX辅助输出，≥1组左右立体声输出，≥4路编组输出。 3.内置双效果器，分别使用24种DSP人声效果和8种DSP乐器效果，且每种效果参数单独可调。 4.具备≥20个100mm行程高精度推子。 5.内置声卡功能，可连接电脑/手机信号播录功能；内置蓝牙和USB录音功能的MP3播放器。 6.具有≥2.5寸点阵屏显示。 | 1台 | 工业 |  |
| 9 | 四通道网络音频采集终端（带显示屏） | 1.内置≥4路网络硬件音频解码模块，具有4个RJ45网络接口，10/100Mbps传输速率。 2.内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。 3.具有≥4路音频输入，≥2路MIC输入，每路输入分别设有独立音量调节；≥4路音频输出。 4.具有≥4路电源相对应管理输出，设有4组电源管理任意组合输出开关，具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断输出电源。 5.内置≥4路强切电源DC24V输出，根据应用需求随意组合控制。 | 1台 | 工业 |  |
| 10 | 智慧16路电源管理器 | 1.支持16路强电控制。 2.具有4寸高清显示屏带触摸，分辨率为480x800像素。 3.具有蜂鸣器提示，可设置为直接保护蜂鸣器不提示显示屏提示。 4.支持3个模式，标准，KTV，Video，可在触摸屏上分别设置模式。 5.具备10/100M以太网接口，支持TCP/IP、UDP、RTU、MQTT、HTTP协议全兼容，可以连接华为云、阿里云、百度云、腾讯云、OneNET。 6.支持反码(是功能可开启和关闭)，支持读取设备所有数据。 7.支持用电量累计，单次累计和多次累计 (度)。 8.支持2组本地24小时循环定时功能。 | 1台 | 工业 |  |
| 11 | NTP时钟服务器 | 1.采用全国产化芯片设计。 2.采用5寸BOE高清触摸显示屏，800*480的高清分辨率，IPS全视角的画面。 3.全面搭载新一代智能网络终端操作系统，OTA 重磅升级不同语言界面，适合不同地区国家使用。 4.搭载全新国产车规级别高性能处理器，4GB内存+4GB闪存存储。 5.内置校时定时系统，可脱离因特网独立进行广播系统授时，使得系统时间误差每年小于1/300000秒。 6.支持N套定时打铃方案设置，每套定时打铃方案支持设置N个任务点，支持一键启用/停用方案。 7.具有FM调频功能，全频段自动搜台，手动搜台，快捷保存。 8.支持消防功能，消防短路信号输入，自动报警，消防短路输出。 9.支持插U盘播放，对U盘内歌曲名称，可以点击上下曲播放。 10.支持电脑编程，主机手动编程，配合PC软件，通过网络进行定时编辑/播放，实时音频播放；实时分区和电源控制，电脑声卡讲话，节目上传等功能操作。 11.支持1路本地话筒输入，1路线路输入，2路音频输出。 12.话筒语音默音等级可设，话筒分区电源触发开启。 13.内置3W全频高保真扬声器输出，实现监听功能，监听音量可调。 14.内置4路功放功率输入，带8路喇叭功率分区输出，4路电源控制。 15.支持分区和电源管理，一键点击开启关闭。 16.标准化以太网协议，支持局域网、跨网网段。 17.具有中英文输入法，用户名登录界面，用户名密码登录。 18.支持注册时有效设定授权使用时间期限。 19.PRO版内置高精准基于BDS/GPS/GLONASS 卫星定时系统，可脱离因特网独立进行广播系统授时，使得系统时间误差每年小于1/300000秒。可以根据不同时区自动校时。 20.MAX版内置无线接收模块，可接收本公司标配的遥控，实现远程无线控制，最远空旷距离可达150M,遥控器设有12个按键，每个按键可自由定义为文件广播，设为上下键、播放键、暂停键及音量加减键。 | 1台 | 工业 |  |
| 12 | UHF一拖二 真分集无线话筒 | 1.频率指标不低于：520MHz-830MHz(取决于适用的国家规范)。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用PLL锁相环多信道频率合成技术。具有超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频于扰。具有自动扫频功能，可自动搜索无干扰频率，作为接收机的使用频率。 4.提供≥200个预置道选择，真正分集式接收，有效避免断频现象和延长接收距离。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.采用自动选讯接收，灵敏度≥5dBμV，频率响应不低于50Hz-15KHz。 | 2套 | 工业 |  |
| 13 | 专业天线 放大器 | 1.天线分配器是全频道的UHF天线分配器，它可以在多频道系统中导引天线讯号从一对天线到多台接收机。 2.内置直流电配电器,可提供四组12V直流电给接收机。 3.单台天线分配器主机可支持10个天线通道端口。 4.频率范围不低于450MHz-970MHz；阻抗: 50Ω。 | 1套 | 工业 |  |
| 14 | 交换机 | 配置：可用千兆电口数≥16，千兆光口数量≥2 交换容量≥56Gbps 包转发率≥41.66 Mpps 提供CQC认证证书 支持支持风暴控制、支持端口实时收发速率统计，7天收发峰值速率统计、支持端口镜像、支持端口隔离、支持链路聚合 支持0~45℃宽温工作范围 支持无风扇设计 支持机架式安装 | 1台 | 工业 |  |
| 15 | 广播机柜 | 42U机柜 | 1个 | 工业 |  |
| 分控中心设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电脑 | 1.处理器：≥12代I5 主频≥2.5Ghz，6核12线程，18M三级缓存 2.内存：≥8GB DDR4，3200MHz频率以上，2个内存插槽，最大可扩展支持64GB DDR4内存；不小于256G SATA SSD；不小于1T机械硬盘；支持SSD与HDD同时接入，支持不低于4个SATA 3.0接口，1个M.2接口 3. USB接口≥10个，其中USB3.0接口≥4个，机箱后置USB接口≥6个；1个VGA+1个HDMI+1个DP接口，主板板载接口； 4. 配置不小于23.8显示器，支持1920*1080分辨率 5. 整机品牌：支持硬盘拆卸安装;支持存储硬盘与主机同一品牌（提供国家权威检测报告）。 6. 支持应用软件向导式启动，支持更新升级;支持windows应用虚拟化;支持双系统同时开机同时使用;支持对操作系统进行镜像备份和恢复（提供国家权威检测报告）。 7. 系统支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放（提供国家权威检测报告）。 8. MTBF≥35W小时,提供认证证书 投标人需提供所投产品节能认证证书 | 1台 | 工业 |  |
| 2 | 四通道网络音频采集终端（带显示屏） | 1.内置≥4路网络硬件音频解码模块，具有4个RJ45网络接口，10/100Mbps传输速率。 2.内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。 3.具有≥4路音频输入，≥2路MIC输入，每路输入分别设有独立音量调节；≥4路音频输出。 ▲4.具有≥4路电源相对应管理输出，设有4组电源管理任意组合输出开关，具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断输出电源（提供设备接口图佐证）。 5.内置≥4路强切电源DC24V输出，根据应用需求随意组合控制。 | 1台 | 工业 |  |
| 3 | 网络寻呼话台 | 1.采用桌面式设计，≥7英寸触屏，显示清晰，触感灵敏。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，10/100Mbps传输速率。 3.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现双向对讲，网络延时低于40ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 4.支持监听任意终端功能，内置≥3W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 5.支持点播功能，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，可以点播服务器的曲目自己听，可将服务器里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。 6.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，便于操作控制。 7.集成USB接口，最大支持32G的USB存储设备实现音频文件本地播放，可将USB里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。 8.设有话筒与线路的优先输出调节旋钮，可调节为话筒为最高优先或话筒与线路同级别输出。 9.内置1路快捷报警按键，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警。 10.内置2路快捷呼叫按键，支持快捷广播2个分区或者广播全区广播；也支持直接操作广播任意终端。 | 1台 | 工业 |  |
| 4 | 网络音箱 | 1.采用网络音频解码、数字功放、壁挂音箱一体式设计。 2.内置≥2*20W的D类数字功放，可外接1路定阻音箱。 3.采用5寸低音单元，3寸纸盆高音；具有电源、音频信号指示灯。 4.支持服务软件远程调节网络音频输出音量和5段均衡调节。 5.采用15V DC供电，支持外置POE供电（符合IEEE802.3at标准）两种供电方式选择。 | 1只 | 工业 |  |
| 5 | 交换机 | 8 口 1. 配置：可用千兆电口数量≥8，千兆光口数量≥2 2. 设备性能不低于交换容量：20 Gbps，转发性能：14.88 Mpps； 3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持按端口划分VLAN； | 1台 | 工业 |  |
| 前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1#教学楼-教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 8 口 1. 配置：可用千兆电口数量≥8，千兆光口数量≥2 2. 设备性能不低于交换容量：20 Gbps，转发性能：14.88 Mpps； 3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持按端口划分VLAN； | 10台 | 工业 |  |
| 1#教学楼-走廊 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2U 网络化功放（120W) | 1.采用≥4.3英寸触屏控制，显示清晰，触感灵敏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.内置高保真数字定压功放，支持100V定压输出，功率≥120W。 4.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能。 5.集成USB接口，最大支持32G的USB存储设备实现音频文件本地播放，可将USB里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。 6.设有3级优先功能，EMC设为最高优先级；网络为第二优先级；MIC、AUX1为第三优先级；内置默音开关，可以调节优先级。 7.具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断功放电源。 | 5台 | 工业 |  |
| 2#教学楼-教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 8 口 1. 配置：可用千兆电口数量≥8，千兆光口数量≥2 2. 设备性能不低于交换容量：20 Gbps，转发性能：14.88 Mpps； 3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持按端口划分VLAN； | 10台 | 工业 |  |
| 2#教学楼-走廊 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2U 网络化功放（120W) | 1.采用≥4.3英寸触屏控制，显示清晰，触感灵敏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.内置高保真数字定压功放，支持100V定压输出，功率≥120W。 4.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能。 5.集成USB接口，最大支持32G的USB存储设备实现音频文件本地播放，可将USB里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。 6.设有3级优先功能，EMC设为最高优先级；网络为第二优先级；MIC、AUX1为第三优先级；内置默音开关，可以调节优先级。 7.具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断功放电源。 | 5台 | 工业 |  |
| 综合实训楼-教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 8 口 1. 配置：可用千兆电口数量≥8，千兆光口数量≥2 2. 设备性能不低于交换容量：20 Gbps，转发性能：14.88 Mpps； 3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持按端口划分VLAN； | 14台 | 工业 |  |
| 综合实训楼-走廊 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2U 网络化功放（120W) | 1.采用≥4.3英寸触屏控制，显示清晰，触感灵敏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.内置高保真数字定压功放，支持100V定压输出，功率≥120W。 4.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能。 5.集成USB接口，最大支持32G的USB存储设备实现音频文件本地播放，可将USB里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。 6.设有3级优先功能，EMC设为最高优先级；网络为第二优先级；MIC、AUX1为第三优先级；内置默音开关，可以调节优先级。 7.具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断功放电源。 | 7台 | 工业 |  |
| 体育馆-走廊 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2U 网络化功放（120W) | 1.采用≥4.3英寸触屏控制，显示清晰，触感灵敏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.内置高保真数字定压功放，支持100V定压输出，功率≥120W。 4.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能。 5.集成USB接口，最大支持32G的USB存储设备实现音频文件本地播放，可将USB里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。 6.设有3级优先功能，EMC设为最高优先级；网络为第二优先级；MIC、AUX1为第三优先级；内置默音开关，可以调节优先级。 7.具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断功放电源。 | 1台 | 工业 |  |
| 2 | 交换机 | 8 口 1. 配置：可用千兆电口数量≥8，千兆光口数量≥2 2. 设备性能不低于交换容量：20 Gbps，转发性能：14.88 Mpps； 3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持按端口划分VLAN； | 1台 | 工业 |  |
| 体育馆-篮球场 |  |  |  |  |  |
| 1 | 纯后级广播功放(2000W) | 1.纯后级功率放大器，输出功率≥2000W，支持定压输出70V/100V、定阻输出4-16Ω。 2.设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示。 3.具有过热、短路、过载保护功能。 | 1台 | 工业 |  |
| 2 | 机架式终端 | 1.采用4.3英寸TFT真彩液晶显示屏，显示清晰，触感灵敏。 2.内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。 3.内置自定义名字按键，每个按键可定义中文名字为广播喊话、双向对讲、及文件广播等应用，配置简单灵活。 4.集成USB接口，最大支持32G的USB存储设备实现音频文件本地播放，可将USB里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。 5.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持离线本地播放，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能。 6.内置点播功能，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，可以点播服务器节目库的曲目自己听，也可以点播服务器的播放到其他终端或分区。 ▲7.支持≥2路2000W大功率功放电源接口，具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断输出电源（提供外观图佐证）。 | 1台 | 工业 |  |
| 3 | 8进4出MP3前置放大器 | 1.前置放大器，具有≥10路输入通道：包括≥5路话筒输入，≥3路标准线路输入，≥2路EMC紧急线路输入。 2.紧急输入具有最高优先级，强行切入优先功能；话筒1为第二级优先，话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第三级。 3.话筒输入通道和线路输入通道均可独立调校音量，紧急音频信号输入无音量调节，自动默音至-30dB；设有高音和低音独立调节。 | 1台 | 工业 |  |
| 4 | UHF一拖二 真分集无线话筒 | 1.频率指标不低于：520MHz-830MHz(取决于适用的国家规范)。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用PLL锁相环多信道频率合成技术。具有超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频于扰。具有自动扫频功能，可自动搜索无干扰频率，作为接收机的使用频率。 4.提供≥200个预置道选择，真正分集式接收，有效避免断频现象和延长接收距离。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.采用自动选讯接收，灵敏度≥5dBμV，频率响应不低于50Hz-15KHz。 | 1套 | 工业 |  |
| 5 | 专业天线放大器 | 1.天线分配器是全频道的UHF天线分配器，它可以在多频道系统中导引天线讯号从一对天线到多台接收机。 2.内置直流电配电器,可提供四组12V直流电给接收机。 3.单台天线分配器主机可支持10个天线通道端口。 4.频率范围不低于450MHz-970MHz；阻抗: 50Ω。 | 1套 | 工业 |  |
| 6 | 多功能电源时序器 | 1.具有行为学习功能。 2.每路具有独立键控开关和状态指示。 3.具有键盘密码锁功能，防止误操作，便于用户管理。 4.支持通过RS485串口/网口，可将需要控制的所有电源进行互联。 5.通过上位机可以编程，实现对电源设备和各通道的定时控制。 6.具有8路供电输出，每路采用16A继电器，每路输出采用10A国标五孔插座。 7.具有2路常通电源插座，1路USB灯接口。 8.软件具有参数设置，定时编程，实时控制，实时监测功能。 | 1台 | 工业 |  |
| 7 | 机柜 | 16U机柜 | 1台 | 工业 |  |
| 8 | 交换机 | 8 口 1. 配置：可用千兆电口数量≥8，千兆光口数量≥2 2. 设备性能不低于交换容量：20 Gbps，转发性能：14.88 Mpps； 3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持按端口划分VLAN； | 1台 | 工业 |  |
| 体育馆-游泳池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 纯后级广播功放(1500W) | 1.纯后级功率放大器，输出功率≥1500W，支持定压输出70V/100V、定阻输出4-16Ω。 2.设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示。 3.具有过热、短路、过载保护功能。 | 1台 | 工业 |  |
| 2 | 机架式终端 | 1.采用4.3英寸TFT真彩液晶显示屏，显示清晰，触感灵敏。 2.内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。 3.内置自定义名字按键，每个按键可定义中文名字为广播喊话、双向对讲、及文件广播等应用，配置简单灵活。 4.集成USB接口，最大支持32G的USB存储设备实现音频文件本地播放，可将USB里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。 5.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持离线本地播放，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能。 6.内置点播功能，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，可以点播服务器节目库的曲目自己听，也可以点播服务器的播放到其他终端或分区。 7.支持≥2路2000W大功率功放电源接口，具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断输出电源。 | 1台 | 工业 |  |
| 3 | 8进4出MP3前置放大器 | 1.前置放大器，具有≥10路输入通道：包括≥5路话筒输入，≥3路标准线路输入，≥2路EMC紧急线路输入。 2.紧急输入具有最高优先级，强行切入优先功能；话筒1为第二级优先，话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第三级。 3.话筒输入通道和线路输入通道均可独立调校音量，紧急音频信号输入无音量调节，自动默音至-30dB；设有高音和低音独立调节。 | 1台 | 工业 |  |
| 4 | 一拖二真分集无线话筒 | 1.频率指标不低于：520MHz-830MHz(取决于适用的国家规范)。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用PLL锁相环多信道频率合成技术。具有超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频于扰。具有自动扫频功能，可自动搜索无干扰频率，作为接收机的使用频率。 4.提供≥200个预置道选择，真正分集式接收，有效避免断频现象和延长接收距离。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.采用自动选讯接收，灵敏度≥5dBμV，频率响应不低于50Hz-15KHz。 | 1套 | 工业 |  |
| 5 | 专业天线放大器 | 1.天线分配器是全频道的UHF天线分配器，它可以在多频道系统中导引天线讯号从一对天线到多台接收机。 2.内置直流电配电器,可提供四组12V直流电给接收机。 3.单台天线分配器主机可支持10个天线通道端口。 4.频率范围不低于450MHz-970MHz；阻抗: 50Ω。 | 1套 | 工业 |  |
| 6 | 多功能电源时序器 | 1.具有行为学习功能。 2.每路具有独立键控开关和状态指示。 3.具有键盘密码锁功能，防止误操作，便于用户管理。 4.支持通过RS485串口/网口，可将需要控制的所有电源进行互联。 5.通过上位机可以编程，实现对电源设备和各通道的定时控制。 6.具有8路供电输出，每路采用16A继电器，每路输出采用10A国标五孔插座。 7.具有2路常通电源插座，1路USB灯接口。 8.软件具有参数设置，定时编程，实时控制，实时监测功能。 | 1台 | 工业 |  |
| 7 | 机柜 | 16U机柜 | 1台 | 工业 |  |
| 8 | 交换机 | 8 口 1. 配置：可用千兆电口数量≥8，千兆光口数量≥2 2. 设备性能不低于交换容量：20 Gbps，转发性能：14.88 Mpps； 3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持按端口划分VLAN； | 1台 | 工业 |  |
| 1#宿舍楼-走廊 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2U 网络化功放（120W) | 1.采用≥4.3英寸触屏控制，显示清晰，触感灵敏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.内置高保真数字定压功放，支持100V定压输出，功率≥120W。 4.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能。 5.集成USB接口，最大支持32G的USB存储设备实现音频文件本地播放，可将USB里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。 6.设有3级优先功能，EMC设为最高优先级；网络为第二优先级；MIC、AUX1为第三优先级；内置默音开关，可以调节优先级。 7.具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断功放电源。 | 5台 | 工业 |  |
| 2 | 网络寻呼台 | 1.采用桌面式设计，≥7英寸触屏，显示清晰，触感灵敏。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，10/100Mbps传输速率。 3.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现双向对讲，网络延时低于40ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 4.支持监听任意终端功能，内置≥3W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 5.支持点播功能，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，可以点播服务器的曲目自己听，可将服务器里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。 6.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，便于操作控制。 7.集成USB接口，最大支持32G的USB存储设备实现音频文件本地播放，可将USB里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。 8.设有话筒与线路的优先输出调节旋钮，可调节为话筒为最高优先或话筒与线路同级别输出。 9.内置1路快捷报警按键，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警。 10.内置2路快捷呼叫按键，支持快捷广播2个分区或者广播全区广播；也支持直接操作广播任意终端。 | 1台 | 工业 |  |
| 3 | 交换机 | 8 口 1. 配置：可用千兆电口数量≥8，千兆光口数量≥2 2. 设备性能不低于交换容量：20 Gbps，转发性能：14.88 Mpps； 3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持按端口划分VLAN； | 5台 | 工业 |  |
| 2#宿舍楼-走廊走廊 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2U 网络化功放（120W) | 1.采用≥4.3英寸触屏控制，显示清晰，触感灵敏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.内置高保真数字定压功放，支持100V定压输出，功率≥120W。 4.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能。 5.集成USB接口，最大支持32G的USB存储设备实现音频文件本地播放，可将USB里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。 6.设有3级优先功能，EMC设为最高优先级；网络为第二优先级；MIC、AUX1为第三优先级；内置默音开关，可以调节优先级。 7.具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断功放电源。 | 5台 | 工业 |  |
| 2 | 网络寻呼台 | 1.采用桌面式设计，≥7英寸触屏，显示清晰，触感灵敏。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，10/100Mbps传输速率。 3.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现双向对讲，网络延时低于40ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 4.支持监听任意终端功能，内置≥3W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 5.支持点播功能，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，可以点播服务器的曲目自己听，可将服务器里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。 6.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，便于操作控制。 7.集成USB接口，最大支持32G的USB存储设备实现音频文件本地播放，可将USB里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。 8.设有话筒与线路的优先输出调节旋钮，可调节为话筒为最高优先或话筒与线路同级别输出。 9.内置1路快捷报警按键，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警。 10.内置2路快捷呼叫按键，支持快捷广播2个分区或者广播全区广播；也支持直接操作广播任意终端。 | 1台 | 工业 |  |
| 3 | 交换机 | 8 口 1. 配置：可用千兆电口数量≥8，千兆光口数量≥2 2. 设备性能不低于交换容量：20 Gbps，转发性能：14.88 Mpps； 3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持按端口划分VLAN； | 5台 | 工业 |  |
| 图书馆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2U 网络化功放（250W) | 1.采用≥4.3英寸触屏控制，显示清晰，触感灵敏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.内置高保真数字定压功放，支持100V定压输出，功率≥250W。 4.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能。 5.集成USB接口，最大支持32G的USB存储设备实现音频文件本地播放，可将USB里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。 6.设有3级优先功能，EMC设为最高优先级；网络为第二优先级；MIC、AUX1为第三优先级；内置默音开关，可以调节优先级。 7.具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断功放电源。 | 2台 | 工业 |  |
| 2 | 交换机 | 8 口 1. 配置：可用千兆电口数量≥8，千兆光口数量≥2 2. 设备性能不低于交换容量：20 Gbps，转发性能：14.88 Mpps； 3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持按端口划分VLAN； | 2台 | 工业 |  |
| 食堂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2U 网络化功放（650W) | 1.采用≥4.3英寸触屏控制，显示清晰，触感灵敏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.内置高保真数字定压功放，支持100V定压输出，功率≥650W。 4.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能。 5.集成USB接口，最大支持32G的USB存储设备实现音频文件本地播放，可将USB里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。 6.设有3级优先功能，EMC设为最高优先级；网络为第二优先级；MIC、AUX1为第三优先级；内置默音开关，可以调节优先级。 7.具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断功放电源。 | 1台 | 工业 |  |
| 2 | 交换机 | 8 口 1. 配置：可用千兆电口数量≥8，千兆光口数量≥2 2. 设备性能不低于交换容量：20 Gbps，转发性能：14.88 Mpps； 3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持按端口划分VLAN； | 1台 | 工业 |  |
| 1#教学楼室外区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2U 网络化功放（650W) | 1.采用≥4.3英寸触屏控制，显示清晰，触感灵敏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.内置高保真数字定压功放，支持100V定压输出，功率≥650W。 4.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能。 5.集成USB接口，最大支持32G的USB存储设备实现音频文件本地播放，可将USB里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。 6.设有3级优先功能，EMC设为最高优先级；网络为第二优先级；MIC、AUX1为第三优先级；内置默音开关，可以调节优先级。 7.具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断功放电源。 | 1台 | 工业 |  |
| 2 | 交换机 | 8 口 1. 配置：可用千兆电口数量≥8，千兆光口数量≥2 2. 设备性能不低于交换容量：20 Gbps，转发性能：14.88 Mpps； 3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持按端口划分VLAN； | 1台 | 工业 |  |
| 2#教学楼室外区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2U 网络化功放（650W) | 1.采用≥4.3英寸触屏控制，显示清晰，触感灵敏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.内置高保真数字定压功放，支持100V定压输出，功率≥650W。 4.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能。 5.集成USB接口，最大支持32G的USB存储设备实现音频文件本地播放，可将USB里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。 6.设有3级优先功能，EMC设为最高优先级；网络为第二优先级；MIC、AUX1为第三优先级；内置默音开关，可以调节优先级。 7.具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断功放电源。 | 1台 | 工业 |  |
| 2 | 交换机 | 8 口 1. 配置：可用千兆电口数量≥8，千兆光口数量≥2 2. 设备性能不低于交换容量：20 Gbps，转发性能：14.88 Mpps； 3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持按端口划分VLAN； | 1台 | 工业 |  |
| 食堂、图书馆室外区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 纯后级广播功放(1500W) | 1.纯后级功率放大器，输出功率≥1500W，支持定压输出70V/100V、定阻输出4-16Ω。 2.设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示。 3.具有过热、短路、过载保护功能。 | 1台 | 工业 |  |
| 2 | 机架式终端 | 1.采用4.3英寸TFT真彩液晶显示屏，显示清晰，触感灵敏。 2.内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。 3.内置自定义名字按键，每个按键可定义中文名字为广播喊话、双向对讲、及文件广播等应用，配置简单灵活。 4.集成USB接口，最大支持32G的USB存储设备实现音频文件本地播放，可将USB里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。 5.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持离线本地播放，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能。 6.内置点播功能，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，可以点播服务器节目库的曲目自己听，也可以点播服务器的播放到其他终端或分区。 7.支持≥2路2000W大功率功放电源接口，具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断输出电源。 | 1台 | 工业 |  |
| 3 | 交换机 | 8 口 1. 配置：可用千兆电口数量≥8，千兆光口数量≥2 2. 设备性能不低于交换容量：20 Gbps，转发性能：14.88 Mpps； 3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持按端口划分VLAN； | 1台 | 工业 |  |
| 综合实训楼室外区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 纯后级广播功放(1500W) | 1.纯后级功率放大器，输出功率≥1500W，支持定压输出70V/100V、定阻输出4-16Ω。 2.设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示。 3.具有过热、短路、过载保护功能。 | 1台 | 工业 |  |
| 2 | 机架式终端 | 1.采用4.3英寸TFT真彩液晶显示屏，显示清晰，触感灵敏。 2.内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。 3.内置自定义名字按键，每个按键可定义中文名字为广播喊话、双向对讲、及文件广播等应用，配置简单灵活。 4.集成USB接口，最大支持32G的USB存储设备实现音频文件本地播放，可将USB里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。 5.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持离线本地播放，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能。 6.内置点播功能，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，可以点播服务器节目库的曲目自己听，也可以点播服务器的播放到其他终端或分区。 7.支持≥2路2000W大功率功放电源接口，具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断输出电源。 | 1台 | 工业 |  |
| 3 | 交换机 | 8 口 1. 配置：可用千兆电口数量≥8，千兆光口数量≥2 2. 设备性能不低于交换容量：20 Gbps，转发性能：14.88 Mpps； 3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持按端口划分VLAN； | 1台 | 工业 |  |
| 1#宿舍楼室外区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2U 网络化功放（650W) | 1.采用≥4.3英寸触屏控制，显示清晰，触感灵敏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.内置高保真数字定压功放，支持100V定压输出，功率≥650W。 4.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能。 5.集成USB接口，最大支持32G的USB存储设备实现音频文件本地播放，可将USB里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。 6.设有3级优先功能，EMC设为最高优先级；网络为第二优先级；MIC、AUX1为第三优先级；内置默音开关，可以调节优先级。 7.具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断功放电源。 | 1台 | 工业 |  |
| 2 | 交换机 | 8 口 1. 配置：可用千兆电口数量≥8，千兆光口数量≥2 2. 设备性能不低于交换容量：20 Gbps，转发性能：14.88 Mpps； 3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持按端口划分VLAN； | 1台 | 工业 |  |
| 2#宿舍楼室外区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2U 网络化功放（650W) | 1.采用≥4.3英寸触屏控制，显示清晰，触感灵敏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.内置高保真数字定压功放，支持100V定压输出，功率≥650W。 4.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能。 5.集成USB接口，最大支持32G的USB存储设备实现音频文件本地播放，可将USB里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。 6.设有3级优先功能，EMC设为最高优先级；网络为第二优先级；MIC、AUX1为第三优先级；内置默音开关，可以调节优先级。 7.具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断功放电源。 | 1台 | 工业 |  |
| 2 | 交换机 | 8 口 1. 配置：可用千兆电口数量≥8，千兆光口数量≥2 2. 设备性能不低于交换容量：20 Gbps，转发性能：14.88 Mpps； 3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持按端口划分VLAN； | 1台 | 工业 |  |
| 体育馆室外区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2U 网络化功放（650W) | 1.采用≥4.3英寸触屏控制，显示清晰，触感灵敏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.内置高保真数字定压功放，支持100V定压输出，功率≥650W。 4.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能。 5.集成USB接口，最大支持32G的USB存储设备实现音频文件本地播放，可将USB里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。 6.设有3级优先功能，EMC设为最高优先级；网络为第二优先级；MIC、AUX1为第三优先级；内置默音开关，可以调节优先级。 7.具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断功放电源。 | 1台 | 工业 |  |
| 2 | 交换机 | 8 口 1. 配置：可用千兆电口数量≥8，千兆光口数量≥2 2. 设备性能不低于交换容量：20 Gbps，转发性能：14.88 Mpps； 3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持按端口划分VLAN； | 1台 | 工业 |  |
| 室外运动场区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 纯后级广播功放(1500W) | 1.纯后级功率放大器，输出功率≥1500W，支持定压输出70V/100V、定阻输出4-16Ω。 2.设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示。 3.具有过热、短路、过载保护功能。 | 2台 | 工业 |  |
| 2 | 8进4出MP3前置放大器 | 1.前置放大器，具有≥10路输入通道：包括≥5路话筒输入，≥3路标准线路输入，≥2路EMC紧急线路输入。 2.紧急输入具有最高优先级，强行切入优先功能；话筒1为第二级优先，话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第三级。 3.话筒输入通道和线路输入通道均可独立调校音量，紧急音频信号输入无音量调节，自动默音至-30dB；设有高音和低音独立调节。 | 1台 | 工业 |  |
| 3 | 一拖二真分集无线话筒 | 1.频率指标不低于：520MHz-830MHz(取决于适用的国家规范)。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用PLL锁相环多信道频率合成技术。具有超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频于扰。具有自动扫频功能，可自动搜索无干扰频率，作为接收机的使用频率。 4.提供≥200个预置道选择，真正分集式接收，有效避免断频现象和延长接收距离。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.采用自动选讯接收，灵敏度≥5dBμV，频率响应不低于50Hz-15KHz。 | 2套 | 工业 |  |
| 4 | 专业天线放大器 | 1.天线分配器是全频道的UHF天线分配器，它可以在多频道系统中导引天线讯号从一对天线到多台接收机。 2.内置直流电配电器,可提供四组12V直流电给接收机。 3.单台天线分配器主机可支持10个天线通道端口。 4.频率范围不低于450MHz-970MHz；阻抗: 50Ω。 | 1套 | 工业 |  |
| 5 | 机架式终端 | 1.采用4.3英寸TFT真彩液晶显示屏，显示清晰，触感灵敏。 2.内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。 3.内置自定义名字按键，每个按键可定义中文名字为广播喊话、双向对讲、及文件广播等应用，配置简单灵活。 4.集成USB接口，最大支持32G的USB存储设备实现音频文件本地播放，可将USB里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。 5.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持离线本地播放，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能。 6.内置点播功能，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，可以点播服务器节目库的曲目自己听，也可以点播服务器的播放到其他终端或分区。 7.支持≥2路2000W大功率功放电源接口，具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断输出电源。 | 1台 | 工业 |  |
| 6 | 16路电源时序器 | 1.支持控制电源按顺序开启/关闭，保护电网不受冲击，供手动紧急控制。 2.支持≥16路电源接口输出，每路接口可承受~220V/3000W功率输出；最大支持~220V/6000W功率输入。 3.设有≥1路紧急接口输入，输出电源插座。 | 1台 | 工业 |  |
| 7 | 立杆 | 国产 | 12个 | 工业 |  |
| 8 | 室外音箱线 | RVV2*2.5广播线 | 1批 | 工业 |  |
| 9 | 广播机柜 | 24U机柜 | 1台 | 工业 |  |
| 10 | 交换机 | 8 口 1. 配置：可用千兆电口数量≥8，千兆光口数量≥2 2. 设备性能不低于交换容量：20 Gbps，转发性能：14.88 Mpps； 3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持按端口划分VLAN； | 1台 | 工业 |  |
| 两个阶梯教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络音箱（2*30W ) | 1.采用网络音频解码、数字功放、壁挂音箱一体式设计。 2.内置≥2*20W的D类数字功放，可外接1路定阻音箱。 3.采用5寸低音单元，3寸纸盆高音；具有电源、音频信号指示灯。 4.支持服务软件远程调节网络音频输出音量和5段均衡调节。 5.采用15V DC供电，支持外置POE供电（符合IEEE802.3at标准）两种供电方式选择。 | 2只 | 工业 |  |
| 2 | 副箱（2*30W ) | 1.输出功率：20W 2.输出频率：20Hz—20KHz 3.谐波失真：≤0.3% 4.信噪比：≥90dB 5.喇叭尺寸：5"×1，3"×1 | 2 只 | 工业 |  |
| 3 | 慧畅麦克风 | 1、工作频率：UHF，同一话筒可以配对任意接收机使用，传输距离无障碍大于30米； 2、对频方式:支持手动对频及主动式 NFC接近式对频，可设置对频记忆打开或关闭； 3、采用 OLED 低功耗显示屏进行功能显示，包括电池电量、频道信息、PPT 翻页功能、功能设置菜单等； 4、内置锂电池容量不小于600mAH；为节省电能，话筒采用OLED显示屏；电池续航时间不低于5小时； 5、信噪比≥89dB；动态范围：≥85dB；采样频率:≥64KHz； 6、支持一发多收模式，一个话筒可以对应多个接收机工作，可满足阶梯教室和大教室多对音箱组合使用； 7、话筒自带背夹，支持领夹式工作，也可手持使用或外接头戴麦克风，支持挂绳悬挂于胸前使用；支持选装磁吸背夹，通过磁吸配件佩戴在服装表面； 8、内置≥5档可调 AGC 电路，满足 5-40CM拾音距离要求，自动调节音量，保护学生听力； 9、具有人声还原度处理功能及主动动态反馈抑制功能,最大限度还原人声及有效防止啸叫； | 4只 | 工业 |  |
| 4 | 接收器 | 1、工作频率:UHF； 2、频率响应:20Hz-20KHz； 3、音频输出方式:模拟、数字可配置； 4、显示屏:采用 0LED 低功耗显示屏进行功能显示频道及对频状态;可显示所连接无线麦克风当前电量及信号强度； 5、支持可选配≥ 3500mAh 内置锂离子电池，采用电池供电，续航时间不低于8小时，且可利用 TYPE-C 端子反向为无线麦克风充电； 6、按键:带不少于两个可设置接收频道的按键 7、接口:3.5mm 音频输出口*1；TYPE-A USB PPT 翻页控制接囗*1；TYPE-C双向供电口*1；SMA 天线座*1； 8、接收器可以用于连接 PC 实现 PPT翻页控制(免驱动)； 9、采用 Type-C 接口供电方式，方便耐用； I0.不小于48KHz 采样率； 11、内置数字音频处理算法，支持AFC反馈抑制及频响优化功能； | 4台 | 工业 |  |
| 5 | 交换机 | 8 口 1. 配置：可用千兆电口数量≥8，千兆光口数量≥2 2. 设备性能不低于交换容量：20 Gbps，转发性能：14.88 Mpps； 3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持按端口划分VLAN； | 1台 | 工业 |  |
| 一个小会议室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音箱 | 1.类型：8"二分频全频音箱 2.额定功率：150W/8Ω 3.频响范围：90Hz-20KHz 4.灵敏度：≥96dB 5.声压级：≥118dB 6.覆盖角度（HxV）：≥110°x 55° 7.喇叭单元：LF:1x8"；HF:1x1.5"钛膜 | 4只 | 工业 |  |
| 2 | 纯后级 功率放大器 | 1.采用D类功放，具备开机软启动、欠压、过压、过热、过载、过流、直流保护等特性。 2.额定功率：2×250W/8Ω、2×370W/4Ω；桥接功率：750W 3.频率响应：20Hz-20kHz；灵敏度：0.775V；信噪比：≥105dB；失真度（THD）：≤0.03% | 2台 | 工业 |  |
| 3 | 12路调音台 | 1.支持≥8路MIC/线路输入，≥2组立体声输入，带48V幻象电源,每分路设有48V独立开关。 2.支持≥3路AUX辅助输出，≥1组左右立体声输出，≥4路编组输出。 3.内置双效果器，分别使用24种DSP人声效果和8种DSP乐器效果，且每种效果参数单独可调。 4.具备≥16个100mm行程高精度推子。 5.内置声卡功能，可连接电脑/手机信号播录功能；内置蓝牙和USB录音功能的MP3播放器。 6.具有≥2.5寸点阵屏显示。 | 1台 | 工业 |  |
| 4 | 4进8出 音频处理器 | 1.输入每通道：4路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法。 2.输出每通道：8路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。 3.采用96KHz取样率，分辨率为24位高性能A/D和D/A转换技术，信号处理采用ADI第四代浮点DSP。 4.具有噪声门、7段均衡、动态均衡、分频器、压缩器、延时器、矩阵混音、限幅器等功能。 5.面板具有点阵屏(LCM24*2点阵模块)，显示IP地址、静音状态、预置状态、设备名称。 6.面板具有五颗信号指示灯，能实时显示每个输入、输出、幻像供电、LINK信号指示灯、静音状态。 7.具有≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥1个RJ45网络接口、2组GPIO接口；后板内置降噪导地开关。 | 1台 | 工业 |  |
| 5 | 反馈抑制器 | 1.四通道反馈抑制器具有数字移频、防啸叫、消除混响等功能。 2.可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益。 3.采用回音抵消和消除混响的算法，有效滤除房间混响，从而实现消除声学反馈的目的。 | 1 台 | 工业 |  |
| 6 | 一拖四短咪杆无线话筒 | 1.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术，主机具有4个独立LCD屏，单元LCD白光显示屏，可动态显示系统信号、音量、通道、频点数值。 2.采用先进的自动对频技术，具备自动搜索选择频率及ACT（自动频道追锁）功能；超强的抗干扰能力,能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰；具有三级防静电、防雷保护技术。 3.频率范围不低于:UHF500MHz-830MHz。 4.具备≥4路独立卡侬输出及≥1路6.35mm混合输出。 5.频率响应不低于：80Hz-15KHz，综合信噪比≥50dB(A)、综合失真＜2%。 6.配套有1台接收主机，4只方杆桌面话筒。 7.可选配内置反馈抑制器模块，具有独立接收灵敏度调节功能，可对系统输出信号人性化调节，提升拾音距离。 | 1台 | 工业 |  |
| 7 | UHF一拖二真分集无线话筒 | 1.频率指标不低于：520MHz-830MHz(取决于适用的国家规范)。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用PLL锁相环多信道频率合成技术。具有超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频于扰。具有自动扫频功能，可自动搜索无干扰频率，作为接收机的使用频率。 4.提供≥200个预置道选择，真正分集式接收，有效避免断频现象和延长接收距离。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.采用自动选讯接收，灵敏度≥5dBμV，频率响应不低于50Hz-15KHz。 | 1套 | 工业 |  |
| 8 | 多功能电源时序器 | 1.具有行为学习功能。 2.每路具有独立键控开关和状态指示。 3.具有键盘密码锁功能，防止误操作，便于用户管理。 4.支持通过RS485串口/网口，可将需要控制的所有电源进行互联。 5.通过上位机可以编程，实现对电源设备和各通道的定时控制。 6.具有8路供电输出，每路采用16A继电器，每路输出采用10A国标五孔插座。 7.具有2路常通电源插座，1路USB灯接口。 8.软件具有参数设置，定时编程，实时控制，实时监测功能。 | 1台 | 工业 |  |
| 9 | 机柜 | 16U机柜 | 1台 | 工业 |  |
| 大会议室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双8寸线性阵列全频音箱 | 1.类型：双8″两分频线性阵列式全频音箱 2.标称阻抗：低频:8Ω；高频:16Ω 3.额定功率：低频:400W；高频:150W 4.频响范围：65Hz-20KHz(-10dB) 5.灵敏度：低频:98dB；高频:112dB 6.连续声压级：低频:125dB；高频:133dB 7.覆盖角度（HxV）：100°x 10° | 8只 | 工业 |  |
| 2 | 单18寸线性阵列次低音箱 | 1.类型：单18寸线阵超重低音音箱 2.标称阻抗：8Ω 3.额定功率：500W 4.频响范围：35Hz-300Hz 5.灵敏度：≥101dB 6.声压级：≥128dB | 2只 | 工业 |  |
| 3 | 田字架 | 纯钢结构田字架1个+U扣4个+吊挂带2条+插销连接件4个 | 2套 | 工业 |  |
| 4 | 葫芦架 | 音箱吊葫芦架，长不低于8米，最大可承受1吨重量 | 2套 | 工业 |  |
| 5 | 四通道功率放大器 | 1.输出功率（20Hz-20kHz/THD≤0.1％）：立体声：≥4×1000W/8欧，≥4×1600W/4欧；桥接：≥2×2000W/8欧，≥2×3200W/4欧。 2.功放具有≥三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.4V），可接纳宽幅度范围信号源输入。 3.功放具备自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能；具有延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏。 ▲4.具有彩屏显示，显示内容：功放音量、当前电压、功放内部工作温度、散热风扇当前转速、功放当前工作模式（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，检测报告首页具有CNAS，CMA标识)。 5.支持双通道、单通道、桥接三种模式，可选择切换。 6.采用平衡输入接口和SPEAKON输出接口。 | 2台 | 工业 |  |
| 6 | 纯后级功率放大器 | 1.输出功率（20Hz-20kHz/THD≤0.1％）：立体声：≥2×1000W/8欧，≥2×1600W/4欧；桥接：≥1×2000W/8欧，≥1×3200W/4欧。 2.功放具有≥三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.4V），可接纳宽幅度范围信号源输入。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，检测报告首页具有CNAS,CMA标识) 3.功放具备自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能；具有延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏；具有单独的冷却系统。 4.具有彩屏显示，显示内容：功放音量、当前电压、功放内部工作温度、散热风扇当前转速、功放当前工作模式。 5.支持双通道、单通道、桥接三种模式，可选择切换。 | 1台 | 工业 |  |
| 7 | 专业全频音箱 | 1.类型：10"二分频全频音箱 2.额定功率：250W/8Ω 3.频响范围：60Hz-20KHz 4.灵敏度：≥100dB 5.声压级：≥124dB 6.覆盖角度（HxV）：110°x 55° 7.喇叭单元：LF:1x12"；HF:1x1.5"钛膜 | 4只 | 工业 |  |
| 8 | 音箱托架 | 1.最大承重:≤ 40 Kg 2.水平角度:-40°~+40° 3.垂直下倾角度:-5°~+35° | 2对 | 工业 |  |
| 9 | 纯后级功率放大器 | 1.输出功率（20Hz-20kHz/THD≤0.1％）：立体声：≥2×600W/8欧，≥2×960W/4欧；桥接：≥1×1200W/8欧，≥1×1920W/4欧。 2.功放具有≥三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.4V），可接纳宽幅度范围信号源输入。 3.功放具备自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能；具有延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏；具有单独的冷却系统。 4.具有彩屏显示，显示内容：功放音量、当前电压、功放内部工作温度、散热风扇当前转速、功放当前工作模式。 5.支持双通道、单通道、桥接三种模式，可选择切换。 | 2台 | 工业 |  |
| 10 | 12寸返听音箱 | 1.类型：12"二分频返送音箱 2.额定功率：300W/8Ω 3.频响范围：55Hz-20KHz 4.灵敏度：98dB 5.声压级：≥122dB 6.覆盖角度（HxV）：50°-100°x 55° | 2只 | 工业 |  |
| 11 | 纯后级功率放大器 | 1.输出功率（20Hz-20kHz/THD≤0.1％）：立体声：≥2×600W/8欧，≥2×960W/4欧；桥接：≥1×1200W/8欧，≥1×1920W/4欧。 2.功放具有≥三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.4V），可接纳宽幅度范围信号源输入。 3.功放具备自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能；具有延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏；具有单独的冷却系统。 4.具有彩屏显示，显示内容：功放音量、当前电压、功放内部工作温度、散热风扇当前转速、功放当前工作模式。 5.支持双通道、单通道、桥接三种模式，可选择切换。 | 1台 | 工业 |  |
| 12 | 18寸低音炮 | 1.类型：单18"超重低音音箱 2.额定功率：≥600W/8Ω 3.频响范围：35Hz-300Hz 4.灵敏度：≥100dB 1W/1m 5.声压级：≥127dB | 2只 | 工业 |  |
| 13 | 纯后级功率放大器 | 1.输出功率（20Hz-20kHz/THD≤0.1％）：立体声：≥2×1000W/8欧，≥2×1600W/4欧；桥接：≥1×2000W/8欧，≥1×3200W/4欧。 2.功放具有≥三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.4V），可接纳宽幅度范围信号源输入(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，检测报告首页具有CNAS,CMA标识)。 3.功放具备自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能；具有延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏；具有单独的冷却系统。 4.具有彩屏显示，显示内容：功放音量、当前电压、功放内部工作温度、散热风扇当前转速、功放当前工作模式。 5.支持双通道、单通道、桥接三种模式，可选择切换。 | 1台 | 工业 |  |
| 14 | 数字音频处理器 | 1.支持≥16路平衡式模拟音频输入，≥16路平衡式模拟音频输出；输入通道支持麦克风输入和线路输入自由切换。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、压缩器、≥31段参量均衡、AM自动混音、AFC反馈抑制、AEC回声消除、ANC噪声消除、AGC自动增益补充功能等。 3.输出通道支持≥10段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.具有≥2*2通道USB电脑声卡。 5.麦克风输入具有≥40级灵敏度调节，步进1dB，支持48V幻像电源。 6.USB免驱自动连接软件，支持TCP/IP多台机器集中管理调试。 7.配置RS232、RS485中控控制接口，支持摄像跟踪控制功能，支持绝大多数国内外摄像头控制协议。支持≥8路GPIO外扩控制接口配置。 8.具有≥16*16矩阵混音功能。 9.支持≥28个设备参数存档，按项目需求设置别名，支持存档加锁，隐藏设置参数，保证项目稳定性。 ▲10.由于软件决定着本产品功能完整性，要求设备软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图并。软件名称要求是“智能化音频管理软件”或相近的软件。 | 2台 | 工业 |  |
| 15 | 18路DSP四编组调音台 | 1.支持≥16路MIC/线路输入，≥2组立体声输入，带48V幻象电源,每分路设有48V独立开关。 2.支持≥3路AUX辅助输出，≥1组左右立体声输出，≥4路编组输出。 3.内置双效果器，分别使用24种DSP人声效果和8种DSP乐器效果，且每种效果参数单独可调。 4.具备≥24个100mm行程高精度推子。 5.内置声卡功能，可连接电脑/手机信号播录功能；内置蓝牙和USB录音功能的MP3播放器。 6.具有≥2.5寸点阵屏显示。 | 1台 | 工业 |  |
| 16 | 反馈抑制器 | 1.四通道反馈抑制器具有数字移频、防啸叫、消除混响等功能。 2.可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益。 3.采用回音抵消和消除混响的算法，有效滤除房间混响，从而实现消除声学反馈的目的。 | 1台 | 工业 |  |
| 17 | UHF一拖二 真分集手持无线话筒 | 1.频率指标不低于：520MHz-830MHz(取决于适用的国家规范)。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用PLL锁相环多信道频率合成技术。具有超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频于扰。具有自动扫频功能，可自动搜索无干扰频率，作为接收机的使用频率。 4.提供≥200个预置道选择，真正分集式接收，有效避免断频现象和延长接收距离。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.采用自动选讯接收，灵敏度≥5dBμV，频率响应不低50Hz-15KHz。 | 2套 | 工业 |  |
| 18 | UHF一拖二 真分集头戴无线话筒 | 1.频率指标不低于：520MHz-830MHz(取决于适用的国家规范)。 2.配套有1台接收主机和2个无线头戴话筒。 3.采用PLL锁相环多信道频率合成技术。具有超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频于扰。具有自动扫频功能，可自动搜索无干扰频率，作为接收机的使用频率。 4.提供≥200个预置道选择，真正分集式接收，有效避免断频现象和延长接收距离。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.采用自动选讯接收，灵敏度≥5dBμV，频率响应不低50Hz-15KHz。 | 2套 | 工业 |  |
| 19 | 慧畅麦克风 | 1、工作频率：UHF，同一话筒可以配对任意接收机使用，传输距离无障碍大于30米； 2、对频方式:支持手动对频及主动式 NFC接近式对频，可设置对频记忆打开或关闭； 3、采用 OLED 低功耗显示屏进行功能显示，包括电池电量、频道信息、PPT 翻页功能、功能设置菜单等； 4、内置锂电池容量不小于600mAH；为节省电能，话筒采用OLED显示屏；电池续航时间不低于5小时； 5、信噪比≥89dB；动态范围：≥85dB；采样频率:≥64KHz； 6、支持一发多收模式，一个话筒可以对应多个接收机工作，可满足阶梯教室和大教室多对音箱组合使用； 7、话筒自带背夹，支持领夹式工作，也可手持使用或外接头戴麦克风，支持挂绳悬挂于胸前使用；支持选装磁吸背夹，通过磁吸配件佩戴在服装表面； 8、内置≥5档可调 AGC 电路，满足 5-40CM拾音距离要求，自动调节音量，保护学生听力； 9、具有人声还原度处理功能及主动动态反馈抑制功能,最大限度还原人声及有效防止啸叫。 | 2只 | 工业 |  |
| 20 | 接收器 | 1、工作频率:UHF； 2、频率响应:20Hz-20KHz； 3、音频输出方式:模拟、数字可配置； 4、显示屏:采用 0LED 低功耗显示屏进行功能显示频道及对频状态;可显示所连接无线麦克风当前电量及信号强度； 5、支持可选配≥ 3500mAh 内置锂离子电池，采用电池供电，续航时间不低于8小时，且可利用 TYPE-C 端子反向为无线麦克风充电； 6、按键:带不少于两个可设置接收频道的按键 7、接口:3.5mm 音频输出口*1；TYPE-A USB PPT 翻页控制接囗*1；TYPE-C双向供电口*1；SMA 天线座*1； 8、接收器可以用于连接 PC 实现 PPT翻页控制(免驱动)； 9、采用 Type-C 接口供电方式，方便耐用； I0.不小于48KHz 采样率； 11、内置数字音频处理算法，支持AFC反馈抑制及频响优化功能； | 2台 | 工业 |  |
| 21 | 专业天线放大器 | 1.天线分配器是全频道的UHF天线分配器，它可以在多频道系统中导引天线讯号从一对天线到多台接收机。 2.内置直流电配电器,可提供四组12V直流电给接收机。 3.单台天线分配器主机可支持10个天线通道端口。 4.频率范围不低于450MHz-970MHz；阻抗: 50Ω。 | 2套 | 工业 |  |
| 22 | 8路电源时序器 | 1.具有8路供电输出。 2.具有1组可编辑的开启程序和关闭程序控制，程序编辑采用行为学习模式。 3.内置时钟，具有自动定时工作功能。可编辑99条指令，实现以一周为周期、精确到秒的电源输出定时控制。 4.具有LCD屏幕显示，全面的电源状态指示。 5.具有键盘密码锁功能，防止误操作，便于用户管理。 6.实时监测输入电压和输出电流，提供2级的过压和过流保护功能，分为声光报警和切断保护。 7.具有RS232和RS485串行数控接口。开放控制协议，满足第三方控制。 | 2台 | 工业 |  |
| 23 | 机柜 | 24U机柜 | 1台 | 工业 |  |
| 24 | 音箱线 | RVV2*2.5音箱线带屏蔽 | 1批 | 工业 |  |
| 手拉手会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线视像会议主机（触摸屏） | 1.采用数字技术为核心 ，内置高性能CPU。 2.采用32bit高速浮点DSP进行处理， 带宽20Hz~20KHz完美清晰音质。 3.支持同时连接有线手拉手会议话筒和UHF无线手拉手会议话筒，满足各种会议使用场景。 4.采用高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响。 5.采用抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰。 6.具有4.3寸彩色触摸显示屏分级菜单，操作直观简单。 7.具备USB录音功能，可对进行的会议录音做备份保存。 8.支持开放语音转写角色分离功能，实现不同麦克风不同角色，并且将语音转换成文字，文字可翻译成不同国家语言。 9.全自动定频，支持预设20组不同的频段通道，可设置多套系统在同一会场使用，可避免与其他无线产品的相互干扰，同时发言人数可达4人。 10.无线通讯采用真分集芯片，增强无线距离及无线传输的稳定性，适应各种特殊会场环境，支持不少于168台无线话筒同时在线。 11.支持中控控制，话筒单元具有开、关话筒发码功能，具有一键关闭所有会议单元的功能。 12.会议主机关机2秒后，无线会议话筒单元可实现自动关机，避免浪费电池电量。 13.支持多种会议模式：主席专用、先进先出、限制模式、全开模式、声控模式。 14.发言人数：除全开模式可设置1—12人同时发言。 15.具有设置无线会议话筒发言时间以及定时关机功能。 16.支持设置线性输入、线性输出、卡农平衡输出，6.35非平衡输出共4路音频音量大小。 17.支持随时添加新的无线会议话筒，原来已经编址的无线会议话筒无需重新编址。 18.具有4路RJ45网线及4路8芯话筒共8路会议话筒输入接口，每路支持40个单元，可加扩展器连接更多单元使用。 19.支持1路线路输入、1路电话音频输入、1路卡农输出、1路6.35输出、1路USB、1路RS232、1路RS485，2路UHF拾音接收天线和1路433控制天线。 20.配套外置吸盘天线，可吸附在机柜顶，信号强安装便利。 21.支持远程软件升级，在后续使用中设备无需返厂可远程升级软件功能。 ▲22.由于软件决定着本产品功能完整性，要求设备软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图并。软件名称要求是“数字会议系统软件”或相近的软件。 | 1台 | 工业 |  |
| 2 | 无线主席单元 | 1.采用方杆咪杆设计。 2.采用14mm镀金电容咪芯，超心指向性、高灵敏度拾音设计，内置自动增益功能，带宽达到20Hz~20KHz，有效拾音距离可达60-100cm。 3.采用压铸式多菱角方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度。 4.采用防干扰电路设计，具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫。 5.采用台面式强抗静电功能设计，优质锌铝合金面板经18道工序打磨而成。 6.采用2.8寸彩色显示屏显示内容，分级菜单设计，可显示话筒电量、欠压警告、频率信道、信号指示、发言计时和工作状态等功能。 7.话筒带有发言灯，单元发言时灯为常亮，单元申请发言时灯为闪亮提示进行操作。 8.主席单元具有批准代表的发言申请功能。 9.主席单元不受发言人数限制。 10.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能。 11.主席单元的连接位置不受限制。 12.采用3600毫安电池，单元采用超低功耗，可以连续工作8小时,待机时长可达12个小时。 13.具有声频启动功能，发言时话筒单元自动打开。 | 1支 | 工业 |  |
| 3 | 无线代表单元 | 1.采用方杆咪杆设计。 2.采用14mm镀金电容咪芯，超心指向性、高灵敏度拾音设计，内置自动增益功能，带宽达到20Hz~20KHz，有效拾音距离可达60-100cm。 3.采用压铸式多菱角方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度。 4.采用防干扰电路设计，具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫。 5.采用台面式强抗静电功能设计，优质锌铝合金面板经18道工序打磨而成。 6.采用2.8寸彩色显示屏显示内容，分级菜单设计，可显示话筒电量、欠压警告、频率信道、信号指示、发言计时和工作状态等功能。 7.话筒带有发言灯，单元发言时灯为常亮，单元申请发言时灯为闪亮提示进行操作。 8.采用3600毫安电池，单元采用超低功耗，可以连续工作8小时,待机时长可达12个小时。 9.具有声频启动功能，发言时话筒单元自动打开。 | 7支 | 工业 |  |
| 4 | 充电机 | 1.总电流：25A 2.总功率：5V 25A/125W 3.接口路数：10路 4.USB单口输出：2.5A | 1台 | 工业 |  |
| 5 | 无线扩展器 | 1.频率范围:400-450mhz 2.增益:5dbi 3.驻波比:<1.5 4.阻抗:50Ω 5.极化方式:垂直 6.最大功率:50W | 1个 | 工业 |  |
| 辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 卡侬公对卡侬母信号线（1.5米） | 1、它是一款专业级高保真音质卡侬音频信号线； 2、转接头由三芯卡侬公母插头组成，采用PVC+ABS+锌合金外壳，镀金铜针防腐蚀抗氧化； 3、高保真音质，清晰无杂音，镀银铜针，防腐蚀抗氧化，卡侬头为拆卸式设计，接线简单拆卸方便； | 60条 | 工业 |  |
| 2 | 卡侬公对卡侬母信号线（3米） | 1、它是一款专业级高保真音质卡侬音频信号线； 2、转接头由三芯卡侬公母插头组成，采用PVC+ABS+锌合金外壳，镀金铜针防腐蚀抗氧化； 3、高保真音质，清晰无杂音，镀银铜针，防腐蚀抗氧化，卡侬头为拆卸式设计，接线简单拆卸方便； | 46条 | 工业 |  |
| 3 | 3.5转双莲花信号线 （3米） | 1、产品规格：3米 ； 2、产品接头：3.5立体声转双莲花(RCA)； 3、产品用途：适用于计算机.MP3.DVD.电视机.收音机.电脑.CD机与功放机.音箱之间的连接并传输他们的音频信号； | 4条 | 工业 |  |
| 4 | 设备辅材 | 光模块设备、交换机机柜、安装、施工、材料、搬运等 | 1批 | 工业 |  |

注：1.带“▲”为非实质性内容，投标人需按照第四章评标办法中的相关要求做出响应。

- 2.采购标的物属于节能、环保产品品目清单中强制性采购产品的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

- 3.采购标的物属于节能、环保产品品目清单中非强制性采购产品的，对得分相同（或最低评标价法中价格相同）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的投标人，采取优先采购。

- 4.以上所有软件须提供著作权证书。

二、商务需求

1.供货要求

（1）为了保证货物在运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

（2）并在每次发货时，随货提供产品合格证、使用说明书、检测报告、发货清单，以便采购人验收。

（3）中标人应当根据采购人实际情况，按与采购人的约定，在规定的时间内将预定的货物数量送到指定地点。除客观不可抗力外，中标人不得推迟送货。如确需延迟送货的，中标人应在得知情况的同时告知采购人并征得采购人同意，由于中标人拖沓造成采购人利益受损的，采购人有权要求中标人赔偿。供货期内中标人若出现延迟送货，经采购人书面提出整改通知，但情况没有改善的，采购人有权取消中标人供货资格，终止中标人供货合同和没收履约保证金。

（4）在实际供货时，若中标人提供的货物未能达到招标文件的要求和投标文件中的有关承诺，将按有关法规进行处罚，采购人将有权单方面中止合同的执行，并追究因中标人所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任（以提供承诺函响应该条款，格式由供应商自拟）。

（5）投标人须承诺如中标后将准时送货到采购人指定地点。

2.售后服务要求

2.1中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次回访、检修。

2.2中标人在接采购人通知1小时做出响应，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

2.3中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

3.供货期、供货地点

3.1 供 货 期：自合同签订之日起10个日历日内交货并完成安装调试

3.2 供货地点：和田地区教育局指定地点

4.付款

供货安装调试后，支付合同总金额的30%；项目决算完成通过发改委验收后，支付剩余款项（具体支付情况以合同签订为准）。

5.验收

5.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

5.2货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

6.质量保证期

6.1质保期：自验收合格之日起3年，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。乙方提供的软件需终身免费升级。

6.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

- 其他要求

- 7.1投标人需在商务因素评审环节中提供综合实力、拟派项目团队、类似业绩、技术参数响应等内容。

- 7.2投标人需在技术因素评审环节中提供项目实施方案、售后服务方案、培训方案等内容。

- 第四章  评标办法

- 1.相关要求

- 1.1执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评标因素

- 1.2依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，残疾人福利性单位参加招标报价的须提供本单位的服务及《残疾人福利性单位声明函》并对声明函的真实性负责；残疾人福利性单位参加招标报价的视同小型、微型企业，按照本招标文件小型、微型企业的相关价格扣除标准执行。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1.2.2前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

1.2.3符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

1.2.4成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

1.2.5投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

1.3面向中小企业预留情况详见投标人须知前附表。

1.3.1依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，中型、小型和微型企业参加政府采购活动的须提供《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策；

1.3.2企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

1.3.3投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.4评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。

1.5监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局或新疆生产建设兵团出具的属于监狱企业的证明原件的扫描件，且对上述材料的真实性负责，否则不给予价格扣除。

- 2.评分标准

本项目采用 综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为成交候选投标人的评标方法。

- 3.政策加分以及计算方法

3.1说明：

3.1.1投标人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

3.2小微企业价格扣除优惠标准详见投标人须知前附表。

3.3按照财政部等四部委联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》〔2019〕9号、财政部发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号、财政部生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号的规定：

- （1）采购标的物属于节能、环境标志产品品目清单中强制性采购产品的，投标人必须提供经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内的相关产品认证证书原件的电子文档方可享受强制采购政策；

- （2）采购标的物属于节能、环境标志产品品目清单中非强制性采购产品的，享受政府采购优先政策：

- ·在综合评分法项目中，评审得分相同的供应商，对提供清单中非强制性采购产品的相关认证证书的供应商，可优先选择。

- ·在最低评标价法项目中，最终报价相同的供应商，提供清单中非强制性采购产品的相关认证证书的供应商，可优先选择。

- 4.评标细则

4.1资格性审查

| 类别 | 评分点 | 评标内容 | 评标意见 （是否通过） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | - 1.具有独立承担民事责任的能力的法人参与招标需提供营业执照及法定代表人身份证明（有授权委托人的需提交授权委托书）文件复印件加盖公章;自然人参与招标需提供自然人的身份证明。 - 2.投标人需提供《投标人资格声明函》。单位法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的投标人将被拒绝参加本次采购活动。 |  |  |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人需提供近1年内或上一年度（2024年或2025年）财务报告（财务报表或审计报告或银行出具的资信证明）等材料复印件（需加盖公章）；新成立不满1年的企业及其他组织提供具有良好的商业信誉的书面声明。 注：财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表。 |  |  |
|  | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | - 需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函。 |  |  |
|  | 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单等印证资料 | 1.需提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（截至提交投标文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。 2.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单（现场查询“信用中国”网www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）。 注：1.其他组织或自然人不查询“信用中国”网站。 2.此项内容由相关人员现场查询后截图存档。 |  |  |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.投标人需提供提交投标文件截止时间前一个月内税务部门出具的无欠税证明； 2.投标人需提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月缴纳社会保障资金的证明材料； 注：1.投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供相关证明材料； 2.近1个月新成立企业及自然人无需提供依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。 |  |  |
| 审查汇总结果（通过/不通过） |  |  |  |  |
| 备注：1.以上条款均为有效期内通过年度年检或复审的证书。 2.相关证件原件在年检期间或者确因特殊情况不能提供原件，则须提供相应的有效证明材料（由政府主管部门出具并加盖其公章的证明原件或政府以正式文件官方发布的有效证明），否则其投标无效。 3.如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，资格审查小组将认定整个投标文件不投标招标而予以无效处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有投标性的投标。 |  |  |  |  |

- 4.2符合性审查

| 类别 | 评分点 | 评标内容 | 评标意见 （是否通过） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 符合性审查 | 对招标文件做出实质性响应的投标人 | 对招标文件做出实质性响应的投标人需满足3家。 |  |  |
|  | 投标文件按照招标文件要求签字、盖章 | 投标文件签署符合采购文件要求在规定区域签字、盖章。 |  |  |
|  | 报价不得超过招标文件中规定的预算金额 | 投标报价为有效报价，未超过政府采购预算金额（设置最高限价的，不得超过最高限价）。 |  |  |
|  | 投标文件不得含有不能接受的附加条件 | 投标文件中不得含有不能接受的附加条件。 |  |  |
|  | 投标文件符合招标文件中规定的实质性要求 | 投标文件符合招标文件中规定的实质性要求，且需提供《所供货物（服务）完全符合本项目采购需求的承诺函》及满足采购需求货物（服务）内容的相关资料。格式以招标文件要求为准。 |  |  |
|  | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件做出投标响应 | 投标文件对招标文件实质性要求和条件皆做出投标响应（包含响应承诺函、商务条款响应及偏离说明表和技术参数响应及偏离说明表等内容）。 |  |  |
|  | 影响采购公正的违法、违规行为 | 1.投标人需提供《不参与围标串标承诺书》，格式以招标文件要求为准。 2.评标委员会发现是否存在影响采购公正的违法、违规行为。 |  |  |
| 审查汇总结果（通过/不通过） |  |  |  |  |
| 备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不投标 招标文件而予以无效处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之具有投标性。 |  |  |  |  |

- 4.3综合评分表

| - 序号 | - 评分因素 | - 评分点 | - 要求 | - 标准分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 价格评审 | - 投标报价 | - 价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算： - 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。 - 超过了采购项目最高限价的，为无效投标。 | - 30分 |
| - 二 | - 商务因素 - 评审 | - 综合实力 | - 投标人具有以下合法有效的证书： - （1）具有高新技术企业证书； - （2）CCRC信息安全服务资质认证证书-信息系统安全集成。 - 以上证书齐全的得6分，每少一项扣3分，扣完为止。需提供有效期内相关资质与认证的清晰版扫描件并加盖投标单位公章。 | - 6分 |
|  |  | - 拟派项目团队 | - 项目团队的组成、人员配备和人员资质进行综合评价，具体要求如下： - 1、项目负责人：具有高级职称（机械电子/电子信息工程专业）、建造师（机电工程专业）、系统集成项目管理工程师，全部满足得3分，提供不全或未提供不得分； - 2、技术负责人：具有高级职称（机械电子/电子信息工程专业）、建造师（机电工程专业），全部满足得2分，提供不全或未提供不得分； - 3、项目管理团队（不含项目负责人及技术负责人）不少于7人：具有机械电子或电子信息工程专业高级职称、注册信息安全专业人员（CISP)、信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师、注册安全工程师，每类证书最少1人，每提供1人得1分，最高得7分。 - 备注： - 1、1人多证只按1人1证计算。 - 2、人员类资质应提供人员身份证明、职称证书复印件（含人社部在线验证截图）、资格证书复印件（含在线认证截图）及其在投标人企业半年内至少连续三个月的社保缴纳证明； - 3.以上证明文件均提供原件扫描件；未按要求提供有效证明材料或提供不清晰的不得分。 | - 12分 |
|  |  | - 类似业绩 | - 投标人需提类似业绩：每提供一项得1分，最高得5分（提供类似业绩的中标通知书或合同，合同要求包含签订双方名称、采购内容、签订日期等），不提供不得分。 | - 5分 |
|  |  | - 技术参数响应 | - 带“▲”的技术条款为重要技术指标，需提供相应的证明材料。每有一条带“▲”的技术条款不满足（负偏离）或未提供相应证明材料的扣1分，扣完为止。 | - 30分 |
| - 三 | - 技术因素 - 评审 | - 项目实施方案 | - 投标人需提供项目实施方案，方案内容须包括： - ①整体实施方案； - ②质量保证措施； - ③项目实施人员配置方案； - ④产品包装运输方案； - ⑤供货、安装及调试服务方案； - ⑥供货及实施应急管理方案。 - 1.以上内容全部包含得3分，少一项扣0.5分，扣完为止； - 2.内容无缺陷得6分，每有一处具有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合项目实际情况）的扣1分，扣完为止； - 3.不提供不得分。 | - 9分 |
|  |  | - 售后服务方案 | - 投标人需提供售后服务方案，方案内容包括： - ①售后服务承诺函； - ②售后服务体系； - ③售后服务及技术服务支持； - ④故障响应与恢复措施； - ⑤服务质量管理等。 - 1.以上内容全部包含得2.5分，少一项扣0.5分，扣完为止； - 2.内容无缺陷得2.5分，每有一处具有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合项目实际情况）的扣0.5分，扣完为止； - 3.不提供不得分。 | - 5分 |
|  |  | - 培训方案 | - 投标人需提供培训方案，方案内容包括： - ①培训目标及培训对象； - ②培训方式及培训内容； - ③培训队伍及组织与管理。 - 1.以上内容全部包含得1.5分，少一项扣0.5分，扣完为止； - 2.内容无缺陷得1.5分，每有一处具有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合项目实际情况）的扣0.5分，扣完为止； - 3.不提供不得分。 | - 3分 |

第五章   签订合同及合同范本

- 1.签订合同

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

1.2签订的合同原则以本章第4条的规定为基础，并根据评标、答疑情况进行修改补充，但该款并不限制采购人以其他方式签订合同的权利。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3招标文件、投标文件、书面承诺和中标通知书均作为经济合同的一部分，且具有法律效力。中标人应严格履行经济合同所规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

1.4有关法规或者招标文件明确不允许分包方式履行合同的，中标人不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。招标文件明确允许分包方式履行合同的，按照招标文件相关规定执行。

1.5采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在新疆政府采购网上公开，并同步完成政府采购合同备案工作。

1.6法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

1.7甲方支持乙方按照自治区关于印发《新疆维吾尔自治区政府采购 合同融资工作方案》的通知（新财购[2022]17号）规定享受信用融资政策。如乙方按照文件规定向政府采购合同信用融资平台合作金融机构申请贷款，甲方承诺无条件允许乙方将本合同约定的收款账号变更为相应贷款合同约定的还款账号，为信用融资业务的顺利开展提供便利。变更账号应当在政府采购合同信用融资平台备案锁定。

1.8依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.9当中标人放弃中标或者因被质疑、投诉经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，采购人可从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定中标人，但应符合相关规定；否则采购人应重新组织采购。

- 2.追加合同金额

政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，否则采购人应重新组织招标。

采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

- 3.货物质量与验收

3.1招标文件中的货物按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者招标文件、投标文件、书面承诺的技术要求制造。货到后，由采购人组织验收小组对货物进行验收（以《项目验收报告单》为准）。如对货物质量有争议，采购人可委托国家认定的相关部门对货物进行质量检验，并以质检部门出具的检验报告为准，并由责任方承担全部责任。

3.2货物制造完毕经出厂检验合格后方能发货，并提供货物合格证书。

3.3货物的表面涂漆颜色：由采购人和中标人商定。

3.4货物包装按照国标、部标以及有关标准执行。

- 4.合同范本格式

本合同□是/☑否中小企业预留合同

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第六章   投标文件格式

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

投标人名称：                     （盖公章）

法定代表人或其授权代表：                 （签字或盖章）

联系人：

联系电话：

年        月        日

投标文件目录及索引

| 序号 | 分类 | 文件名称 | 页码 | 该文件总页数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 一、资格性审查部分 | 1.具有独立承担民事责任的能力的法人参与招标需提供营业执照及法定代表人身份证明（有授权委托人的需提交授权委托书）文件复印件加盖公章;自然人参与招标需提供自然人的身份证明。 2.投标人需提供《投标人资格声明函》。单位法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的投标人将被拒绝参加本次采购活动。 | …… | …… | 必须提供 |
| 2 |  | 投标人需提供近1年内或上一年度（2024年或2025年）财务报告（财务报表或审计报告或银行出具的资信证明）等材料复印件（需加盖公章）；新成立不满1年的企业及其他组织提供具有良好的商业信誉的书面声明。 注：财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表。 | …… | …… | 必须提供 |
| 3 |  | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明函 | …… | …… | 必须提供 |
| 4 |  | 1.需提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（截至提交响应文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。 2.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单（现场查询“信用中国”网www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）。 注：1.其他组织或自然人不查询“信用中国”网站。 2.此项内容由相关人员现场查询后截图存档。 | …… | …… | 必须提供 |
| 5 |  | 1.投标人需提供提交投标文件截止时间前一个月内税务部门出具的无欠税证明； 2.投标人需提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月缴纳社会保障资金的证明材料； 注：1.投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供相关证明材料； 2.近1个月新成立企业及自然人无需提供依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。 | …… | …… | 必须提供 |
| 6 |  | 落实政府采购政策需满足的资格证明文件（如有）： 1.分包意向协议书； 2.残疾人福利性单位声明函； 3.监狱企业证明； 4.联合投标协议书； 5.联合投标授权委托书。 | …… | …… | 根据招标文件要求及投标人自身情况提供 |
| 7 | 二、符合性审查部分 | 开启投标文件一览表、报价明细表 | …… | …… | 必须提供 |
| 8 |  | 投标文件中的附加条件（如有） | …… | …… |  |
| 9 |  | 投标文件符合招标文件中规定的实质性要求，且需提供《所供货物（服务)完全符合本项目采购需求的承诺函》及满足采购需求货物（服务)内容的相关资料。格式以招标文件要求为准。 | …… | …… | 必须提供 |
| 10 |  | 投标文件对招标文件实质性要求和条件皆做出投标响应（包含投标承诺函、商务条款响应及偏离说明表、技术参数响应及偏离说明表）。 | …… | …… | 必须提供 |
| 11 |  | 需提供《不参与围标串标承诺书》。格式以采购文件要求为准。 | …… | …… | 必须提供 |
| 12 | 三、商务部分 | 投标人根据第四章“评标方法”商务评分要求提供相关资料及认为需要提供的其他商务材料 | …… | …… |  |
| 13 | 四、技术部分 | 投标人根据第四章“评标方法”技术评分要求提供相关资料及认为需要提供的其他技术材料 | …… | …… |  |

注：1.该目录为方便评标委员会查找相关证明文件及评审条件，应尽可能的详细、清晰，投标人可根据自身情况补充完善；投标文件的编制顺序应按此表顺序，并连续编排页码(扫描可以采用页码机加盖页码)。

投标文件

资格审查部分

项目名称：

项目编号：

投标人名称（公章）：

年  月  日

附件1：

营业执照

法人或者其他组织参与招标需提供营业执照及法人身份证明（有授权委托人的需提交法人授权委托书）文件复印件加盖公章;自然人参与招标需提供自然人的身份证明。

法定代表人身份证明书（统一格式）

单位名称：

单位类型：

住    所：

成立日期：          年     月     日

营业期限：

姓    名：          性别：       系                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证正反两面扫描件）

法定代表人身份证正面

法定代表人身份证反面

投标人(盖公章）：

日   期：    年     月    日

法定代表人授权委托书（统一格式）

本授权委托书声明：注册于               （投标人住址）的

（投标人名称）的在下面电子签章的             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权             （授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法委托人，就贵方组织的                  （项目名称）项目（项目编号、包号：           ），以本公司名义处理一切与之有关的事宜。投标人授权委托人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。法定代表人授权委托人无转委托权。

特此授权。

本授权书于     年   月   日-     年    月   日有效，特此声明。

法定代表人身份证正反两面扫描件：

法定代表人身份证正面

法定代表人身份证反面

授权委托人身份证正反两面扫描件

授权委托人身份证正面

授权委托人身份证反面

投标人法定代表人（签字或盖章）：

投标人法定代表人授权委托人（签字或盖章）：

投标人企业（盖章）：

日   期：         年     月     日

注：1、本项目只允许有唯一的投标人授权委托人。2、投标人法定委托人参加投标的，可以不提供法定委托人授权委托书，但必须提供上述法定委托人身份证明书，否则将视为无效投标。

投标人资格声明函

（采购人名称）：

我公司自愿参加             （项目名称及项目编号）政府采购活动，并作如下声明：

（一）我公司已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

（二）我公司的法定代表人或单位负责人与本项目其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

（三）我公司承诺：若为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，将不再参加该采购项目的其他采购活动。

（四）我公司承诺：我公司不存在被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的情形。

（五）我公司承诺：本项目标的的所有权和使用权归采购人所有，知识产权（含该作品的著作权及版权）或专利归作者我公司所有。本项目我公司所提供的服务不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则，我公司承担对第三方的知识产权（含该作品的著作权及版权）或专利的侵权责任，以及由此产生的后果由我公司自行负责。

（六）我公司承诺在本次政府采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司自行承担。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件2：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

投标人需提供近1年内或上一年度（2024年或2025年）财务报告（财务报表或审计报告或银行出具的资信证明）等材料复印件（需加盖公章）；新成立不满1年的企业及其他组织提供具有良好的商业信誉的书面声明。

注：财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表。

附件3：

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的

声明函（统一格式）

我公司                 （投标人全称）收到

（项目名称及项目编号）的招标文件后，在完全理解该项目采购技术要求和商务条款的基础上，决定参加此次招标活动。我方保证具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）法律、行政法规规定的其他条件。

（六）我公司已完全了解本招标文件中规定的技术要求和商务条款。

同时，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                        。

主要专业技术能力有：                                。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件4：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有

重大违法记录的声明函

（采购人名称）：

我方在参加                      （项目名称）政府采购活动前3年内,在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①投标人         、组织机构代码证或统一社会信用代码             ；②法定代表人         、身份证号码           ；③项目负责人     、身份证号码               ）。

二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

三、我方承诺在新疆政府采购网政采云平台上传提交的资格审查材料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性、准确性负责。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单（现场查询“信用中国”网www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）。

注：1.其他组织或自然人不查询“信用中国”网站。

2.此项内容由相关人员现场查询后截图存档。

附件5：

依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的良好记录

1.投标人需提供提交投标文件截止时间前一个月内税务部门出具的无欠税证明；

2.投标人需提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月缴纳社会保障资金的证明材料；

注：1.投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供相关证明材料；

2.近1个月新成立企业及自然人无需提供依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。（格式自拟）

附件6：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称1），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称2），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（标的名称3），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

......

......

（注：投标人应按照“第三章采购需求中列明的采购标的物”逐一列明相关信息，不得缺项，否则此函将视为无效）

以上供应商，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标企业名称（盖章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.《中小企业声明函》中“标的名称”填的是产品清单的名称；“制造商”填的是生产厂家的名称；“从业人员、营业收入、资产总额”填的是生产厂家的数据；“所属行业”根据协商文件的要求填写。

3.《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。以联合体形式参加政府采购活动或者合同分包的，声明函中需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息，供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

- 附件7：

分包意向协议（若有，统一格式）

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目名称） （采购项目编号）的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标方、（乙公司全称）、（……公司全称）为分包意向投标人，（甲公司全称）以投标投标人的身份参加本项目的投标。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各投标人与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包投标人分别与（甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

2.分包意向投标人1　（公司全称）　为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分 （具体分包内容）合同总金额　　%的工作内容。

3.分包意向投标人2　（公司全称）　为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）合同总金额　　　　  %的工作内容。

4.分包意向投标人3　（公司全称）　为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）合同总金额　　%的工作内容。

…

三、接受分包合同的中小企业与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。（分包中有中小企业时适用）

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向投标人不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

七、本意向书正本一式  份，随投标文件装订   份，（甲公司全称）及各分包意向投标人各一份。

甲公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日

乙公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日

……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年　　月　　日

注：1．各方成员应在本意向书上共同盖章确认。

2．本意向书内容将作为签订合同的附件之一。

残疾人福利性单位声明函（若有，统一格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

注：

中标（成交）投标人为残疾人福利性单位的，将随中标（成交）结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

监狱企业证明(若有，格式自拟)

注：1.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖单位公章。

2.监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

联合投标协议书（若有，统一格式）

甲方：

乙方：

（如果有，可按照甲、乙、丙、丁…序列增加）

联合体各方经协商，就投标           组织实施的编号为

的采购活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

- 一、联合体各方一致决定，以           主办人进行投标，并

- 按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或者授权代理人根据招标文件规定以及投标内容对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清以及投标等对联合体各方均有约束力。如果中标并签订合同，则联合体各方将共同履行对采购人或者采购代理机构所负有的全部义务，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各方保证对主办人为投标本次采购而提供的产品和服

务提供全部质量保证以及售后服务支持。

四、本次联合投标中，联合体各方承担的工作和义务：

甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

（注：联合体涉及中小微企业的，应明确各自承担的比例。）

- 本协议提交采购人或者采购代理机构后，联合体各方不得以

- 任何形式对上述实质内容进行修改或者撤销。

- 本协议共  份，联合体各方各持一份，并作为投标文件的一

- 部分。

甲方单位：       （公章）           乙方单位：       （公章）

法定代表人：   （签字或盖章）       法定代表人：（签字或盖章）

日期：  年  月   日                 日期：  年  月  日

联合投标授权委托书（若有，统一格式）

（如果两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合，可按照甲、乙、丙、丁…序列增加）

本授权委托书声明：根据       （甲方名称）与         （乙方名称）签订的《联合投标协议书》的内容，主办人       的法定代表人       现授权       为联合投标代理人，代理人在投标、开启投标文件、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

主办人的法定代表人：       （印章）     联合投标代理人：       （印章）

日期：年月日                                  日期：年月日

甲方名称：       （公章）             乙方名称：       （公章）

法定代表人：       （签字或盖章）     法定代表人：       （签字或盖章）

日期：年月日                                 日期：年月日

投标文件

符合性审查部分

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

年  月  日

附件8：

开标一览表（统一格式）

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 （单位：元） | 小写： 人民币（大写）： |
| 供货期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 备注： |  |

说明：1、投标人严格按照规定的格式填写。投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用，并作为评标及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标报价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日   期：         年       月       日

投标分项报价明细表（统一格式）

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 标的名称 | 型号和规格 | 制造商名称（国别/地区） | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2.分项报价总计价格必须与《开启投标文件一览表》报价一致。

3.如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性投标招标文件。

4.投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

5.投标人需严格按照分项报价表格式内容进行报价，将产品（服务）的品牌型号（服务内容、服务要求等）在分项报价表中、参数偏离表中明确并规范填写，严禁填写“定制”、“按实际情况制作”等模糊内容，否则将视为投标无效。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：          年      月     日

附件9：

投标文件中的附加条件（如有、格式自拟）

附件10：

所供货物（服务）完全符合本项目采购需求

的承诺函（统一格式）

致： （采购人名称）

项目名称：

项目编号：

我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求，我公司承诺为本项目提供货物（服务）完全符合招标文件要求，且向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的，若不符合招标文件要求、存在虚假或者隐瞒，我方愿承担一切后果。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

满足采购需求货物（服务)内容的相关资料（格式自拟）

附件11：

投标承诺函（统一格式）

（采购人）：

(投标人名称)授权                    (投标人授权委托人姓名)                      (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                        (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺：已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件和本招标文件中规定的条件。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果在开启投标文件后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

3、按照招标文件规定提供全部投标文件，按照招标文件要求提供的报价见开启投标文件一览表。

4、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

5、我方承诺：完全满足和投标招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在偏离表中予以明确特别说明。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标，以及投标报价若超过项目预算时投标将被拒绝。

7、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、我方承诺：投标文件所提供的一切资料及新疆政府采购网政采云平台提报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在招标采购过程中与采购人进行协商的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方承诺：参加此项目招招标活动的一切费用，均由我方自行承担。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：_________________________________________

电话：____________

传真：____________

电子邮箱：____________

投标人（盖公章）：

投标人法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人法定代表人或其授权委托人联系电话：

日   期：         年     月     日

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性投标投标，从而导致该投标被拒绝。

商务条款投标及偏离说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 是否投标 | 偏离情况 | 投标人的承诺说明 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、如投标人提交的商务条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《商务条款偏离说明表》。

2、偏离情况填写正偏离或负偏离或无偏离。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

技术参数投标及偏离说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件投标 | 超出、符合或偏离 | 原因 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件12：

不参与围标串标承诺书（统一格式）

本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司参加                      （项目名称）招标活动，特对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标。

二、我单位在本项目招标招标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人愿承担直接责任人员的一切法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

投标人名称：

投标人法人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日   期：

投标文件

商务部分

项目名称：

项目编号：

投标人名称（公章）：

年  月  日

附件13:

商务部分资料清单

由各投标人根据实际需求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评标。具体内容应包括但不限于：

- 1.投标人根据采购文件相关商务要求提供资料及认为需要提供的其他商务材料。

2.招标文件其它规定或者投标人认为应介绍或者提交的其他商务文件资料、文件和说明（若有，格式自拟）。

业绩一览表（若有）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目名称 | 用户联系人及联系方式 | 合同金额 | 项目内容 | 用户盖章的成功履行合同的相关证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第四章评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

说明：

1.应提供投标人商务部分要求的其他商务证明文件,具体要求详见本招标文件第四章，“综合评分表”。

- 2.原件、扫描件上均应电子签章（单位），自然人投标的无需电子签章，需要扫描签字上传。

- 3.如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

投标文件

技术部分

项目名称：

项目编号：

年  月  日

附件14：

技术部分资料清单

由各投标人根据实际需求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评标。具体内容应包括但不限于：

1.投标人根据采购文件相关技术要求提供资料及认为需要提供的其他技术材料。

2.招标文件其它规定或者投标人认为应介绍或者提交的其他技术文件资料、文件和说明（若有，格式自拟）。