皮山县奶粉厂设备购置项目

招标文件

项目编号：PSXZC2020-015

招标人：皮山县商务和工业信息化局

招标代理人：新疆楷源工程项目管理项目有限责任公司

日  期：2020年4月

采购办备案登记栏

本招标文件已报备 项目名称：皮山县奶粉厂设备购置项目 备案日期：

皮山县商务和工业信息化局

目   录

第一章 招标公告	5

第二章  投标人须知	7

第三章  评标办法	26

第四章 合同附件格式及条款	41

第五章 货物（产品）采购清单	46

第六章  技术标准及要求	45

第七章  投标文件格式	85

- 招标公告

皮山县奶粉厂设备购置项目公开招标公告

- 招标项目编号： PSXZC2020-015

- 二、采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三、招标项目概况

| 标项 序号 | 标项名称 | 预算金额 （元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮山县奶粉厂设备购置项目 | 50980259.57 | 本项目为设备购置项目，项目计划为驴奶深加产品车间采购加工生产设备，主要设备包括：前期净化工程、前处理项目设备、超低温真空浓缩机设备、真空带式干燥机设备、40 平米翻板冻干机设备、给袋式真空包装机设备、污水处理设备、箱变电缆、3T 燃气蒸汽锅炉设备、驴奶二期项目工艺冷却系统、空压机设备、给水处理设备、安装及辅材、工器具。 | 具体参数及技术要求详见招标文件 |

四、投标供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；需具有独立法人资格，还应同时具备下列资格条件；

2、具有有效的企业法人营业执照、三证合一证（牵头人须有机电设备销售、安装；联合体部分营业执照须具有相应的经营范围）；投标供应商应认真核实营业执照的经营范围，开标时将严格按照营业执照的经营范围进行核实，无经营范围的供应商，由此引起的一切责任自行承担。

3、联合体部分须具有电力工程施工总承包三级及以上资质

4、凡拟参加本次招标项目的投标供应商，如在“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）将拒绝投标；

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6、具有履行合同设备的安装、调试、试运行并至验收合格、移交前维护、交付使用、培训、技术支持及售后服务等，确保能满足本次采购设备（或产品）紧急服务所需设备和专业技术能力（包括售后服务点，安装调试、维修或维护技术支持人员名录等，提供相关的证明材料）；

7、本项目接受联合体投标。

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价

1、报名（发售／获取）时间：2020-4-23至2020-05-12  20:00

2、报名（发售／获取）地址：在“新疆政府采购网”该采购公告附件中的招标（采购）文件自行下载获取。

3、招标文件售价（元）：200/份（开标现场缴纳招标文件费）。

4、投标人购买标书时应提交的资料：无，在开标时一并进行资格审核。

六、投标截止时间：2020-5-13  11:00:00

七、投标地址：皮山县政府投资交易中心四楼开标二室（新城区东经2路南端）

八、开标时间：2020-5-13  11:00:00

九、开标地址：皮山县政府投资交易中心四楼开标二室（新城区东经2路南端）

十、投标保证金

| 序号 | 标项 名称 | 投标保证金金额 （万元） | 开户银行 | 收款账号 | 交付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮山县奶粉厂设备购置项目 | 80.0 | 新疆皮山县农村信用合作联社 | 878010012010101011990 | 1、由投标人基本账户汇出； 2、投标保证金需在2020年5月12日20：00前到账，超过时间则不予认可； 3、投标单位须在汇款单备注栏标明：XXX项目XXX包段（标段）或项目编号； 4、账户名称：皮山县政府投资交易中心，行号： 402896400017 | 投标保证金通过基本账户一笔汇出，分笔汇出银行汇款系统将不予统计，请投标供应商注意！ |

十一、其他事项

1、本项目公告期限为7个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、采购项目需要落实的政府采购政策

（一）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号），投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策。

十二、联系方式

1、采购代理机构名称：新疆楷源工程项目管理项目有限责任公司。

联系人：侯雪萍，联系电话：0903-2513155

邮箱：563093851@qq.com

地址：和田市人民街玉都国际广场玉座11楼

2、采购人名称：皮山县商务和工业信息化局。

联系人：钮幸福，联系电话：0903-6422329

3、同级政府采购监督管理部门名称：皮山县政府采购办。

联系人：张勇，监督投诉电话：0903-7864616。

皮山县商务和工业信息化局                            新疆楷源工程项目管理项目有限责任公司

2020年4月22日                                   2020年4月22日

特别提醒：

1、投标企业请认真核实营业执照经营范围，开标时将严格按照营业执照经营范围核实，无经营范围的企业一切责任将由贵公司自行承担。

2、由投标人基本账户汇出（投标保证金需一笔汇出，分笔汇出银行系统将不予统计），且不得以分公司的名义转账，投标保证金需在2020年5月11日20：00前到账，超过时间则不予认可。投标单位须在汇款单备注栏标明：XXX项目XXX包段（标段）或采购项目编号。该项目不换取保证金收据，由银行出具投标企业保证金缴纳情况。晚于规定时间缴纳保证金的企业一切责任将由贵公司自行承担。

3、投标企业下载招标文件后请仔细阅读，如对招标文件内容有质疑，投标人应在投标截止7日前按招标文件中载明的邮箱：563093851@qq.com地址，以书面形式通知招标人。招标人认为必要时，将（澄清）修改后的公告发布在新疆政府采购网，敬请投标企业及时关注。在规定期限内投标企业未提出质疑的视为投标企业默认招标文件不存在质疑的相关问题。超过招标文件质疑时间将不再接受投标企业所提出的质疑。

4、为确保投标保证金的及时退还，评标结束后投标企业需提供保证金汇款凭证、开户许可证复印件、收据并注明开户行行号、联系方式（加盖公司鲜公章）交至皮山县政府投资交易中心财务室办理。（注：废标项目投标保证金在后续项目再次招标时银行系统不做统计，请投标企业及时办理退款）。

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | 皮山县奶粉厂设备购置项目 |
|  | 采购人 | 名称：皮山县商务和工业信息化局 联系人：钮幸福 联系电话：0903-6422329 |
|  | 招标代理人 | 名称：新疆楷源工程项目管理项目有限责任公司 地 址：和田市人民街玉都国际广场玉座11楼 联系人：侯雪萍 电 话：0903-2513255 |
|  | 招标范围 | 详见招标文件第五章招标内容及要求 |
|  | 项目编号 | PSXZC2020-015 |
|  | 资金来源 | 土地增减挂钩资金 |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
|  | 供货期 | 45日历天 |
| 1.3 | 资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；需具有独立法人资格，还应同时具备下列资格条件； 2、具有有效的企业法人营业执照、三证合一证（牵头人须有机电设备安装、销售经营范围；联合体部分营业执照须有相应的经营范围）；投标供应商应认真核实营业执照的经营范围，开标时将严格按照营业执照的经营范围进行核实，无经营范围的供应商，由此引起的一切责任自行承担。 3、联合体部分须具有电力工程施工总承包三级及以上资质 4、凡拟参加本次招标项目的投标供应商，如在“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）将拒绝投标； 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 6、具有履行合同设备的安装、调试、试运行并至验收合格、移交前维护、交付使用、培训、技术支持及售后服务等，确保能满足本次采购设备（或产品）紧急服务所需设备和专业技术能力（包括售后服务点，安装调试、维修或维护技术支持人员名录等，提供相关的证明材料）。 |
| 1.4 | 联合体投标 | 本项目接受联合体投标 |
| 2.2 | 答疑与澄清 | 获取招标文件的供应商如认为招标文件如有表述不清晰、缺页、漏页、损页等，应当以书面形式要求采购方做出书面解释、澄清或补齐（发送至招标公告注明的邮箱中）；采购人（采购代理机构）将在收到书面函的3个工作日内组织澄清或补齐；澄清或补齐内容是招标文件的组成部份，并将以招标文件的补充文件形式在规定的发布渠道（为新疆政府采购网）书面发布通知所有已获取招标文件的供应商。供应商应自行留意采购人（采购代理机构）发出的澄清、修改或补充文件，并及时在发布的渠道自行获取相应的文本文件获取即可，无须回签确认收到的函。供应商未按规定时间在发布渠道的网站下载的，视同已收到。因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，采购方将按规定的发布渠道书面通知所有已参加投标的供应商。 |
| 3.1 | 投标文件 | 纸质版一套（包括资格类文件和投标主要文件）：一式伍份（正本1份、副本4份）； 电子版一套（与纸质版相一致）：U盘一份。 |
| 3.2 | 最高投标限价 | 本项目的预算价：50980259.57万元，报价超过上限价（预算价）的其投标无效 |
| 3.5 | 投标有效期 | 投标截止期结束后60日历日，有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |

投标人须知前附表（续表一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.6 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：人民币捌拾万元整（¥800000.00元）； 投标保证金的形式：电汇、转账等（由投标人基本账户汇出，否则无效） 投标保证金缴纳的开户银行及帐号如下： 开户名称：皮山县政府投资交易中心； 开户银行：新疆皮山县农村信用合作联社 帐号：8780 1001 2010 1010 11990（行号：402896400017） 注意：本项目无需换取保证金收据，开标时供应商须持能够证明其投标保证金从其基本帐户转出且已交存的有效凭证（于投标截止前一天（2020年5月12号）的20:00点前到账为准，汇款备注需注明项目名称及包段号），逾期到账或未备注，造成的后果由供应商自行承担！ |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 项目名称： 本采购项目、包段全称 项目编号： 本采购项目编号 投标文件：在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： 供应商全称（加盖公章） 日期： |
| 4.2 | 投标文件递交 | 皮山县政府投资交易中心四楼开标二室（新城区东经二路南端） |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 时间：2020 年 5月13 日 11 时 00分（北京时间）；地点：同投标文件递交地点。 |
| 5.1.3 | 开标程序 | （1）密封情况检查：密封性完好（2）开标顺序：按递交投标文件的逆顺序 |
| 6.1 | 评标标委员会 | （1）构成：7人，其中招标人代表1人，专家6人；（2）评标专家确定方式：由招标代理在开标前48小时在政采云专家库中随机抽取此次评标专家。 |
| 6.2.1 | 评标办法 | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定的评审标准，采用综合评分法。 |
| 6.2.2 | 评标 | 各投标人的投标文件将提交评标委员会审核；即使投标人所提交的投标文件通过了审核，在评标过程中乃至确定中标人后，如发现投标人所提供的资格类文件不合法或不真实、或投标文件中存在虚假资料的，招标人仍可废除中标人其中标资格并追究其法律责任。 |
| 6.4.2 | 符合性要求 | 一、凡有下列情形之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效！ （1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或投标文件中提供的资格证明文件与原件不一致的； （2）投标文件未按招标文件规定进行装订、密封、标记的； （3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； （4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的； （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （6）投标有效期不满足招标文件要求的； （7）同一投标人在同一标段重复投一个标的 （8）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；或提供的报价是可供选择的（不是唯一报价）； （9）投标人未进行分项报价或分项报价的构成未能准确全部反映所投产品价格组成或有所隐含，有可能致使在合同履行过程中引起纠纷（非正常追加或索赔等）或不能诚信履约的； （10）投标文件的内容与采购内容及要求（质量、技术要求，交货期、付款方式等）有重大偏离或保留的； （11）存在财政部令第87号文第三十七条规定串通投标的情形之一的； （12）投标文件的内容组成不符合招标文件要求的； （13）投标文件中提供虚假或失实资料的，骗取中标的； （14）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 二、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； |

投标人须知前附表（续表二）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.4.2 | 符合性要求 | （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装； （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 7.2.1 | 中标结果公告 | 对中标结果在规定的媒体上进行公告，中标公告期限为1个工作日 |
| 8.2 | 其他方式采购 | 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第四十三条规定，按照以下方式处理： （1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标； （2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。 |
| 10.1 | 质疑 | 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起在规定的期限内，以书面形式向招标人（招标代理机构）提出质疑或投标人对招标人（招标代理机构）的质疑答复不满意或者招标人（招标代理机构）未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后五个工作日内向有关监管部门投诉。 |
| 10.2 | 投诉 | （1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 （2）质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。 |
| 10.3.1 | 出席开标会 | （一）关于资格审查：投标人出席开标会时，须携带以下全部资格证明文件的原件交由监督组成员进行初步审查（初步审查不合格的，不得进入下一阶段的评审），初步审查合格的由评标委员会进一步进行详细审查后归还投标人（经评标委员会评审，所提交的资格证件不符合要求或不具备投标资格的其投标无效！）； （二）开标会：投标人（牵头人）出席开标会，联合体不需要出席开标会，应提交下列有效的资格证件： 一、牵头人提供： （1）具有有效的企业法人营业执照（具备此次采购项目所需设备相应的机电设备销售、安装经营范围）三证合一证； （2）投标人法定代表人身份证明（按招标文件规定的格式）及身份证或具有法定效力的法人授权委托书（非法人，按招标文件规定的格式）及身份证； （3）被委托人需提供所在公司社保局缴纳社保的证明（最少近一个月，新成立时间少于一个月的公司，提供成立以来近期的，法定代表人参加的除外）； （4）递交投标保证金的有效凭证。 （5）有效的联合体协议书 （6）联合体部分的有效的企业法人营业执照（须有相应的经营范围）、项目负责人机电工程注册建造师证贰级、安全生产考核证 （三）特别提示：以上证件均需提供原件，上述证件的公证件及其他形式，本次招标不予认可。上述证件有效、齐全、满足要求的投标人为有效投标人，否则其投标无效。敬请各投标人注意！ |
| 10.3.2 | 小、微企业投标产品价格扣除 | 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文的有关规定，投标人属于符合本办法第二条之规定的中小企业者，应在投标文件中按财库〔2011〕181号文规定的《中小企业声明函》格式提供《中小企业声明函》（详见：第七章投标文件格式）。根据本办法第五条：“对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定”的规定，在评审过程中，将根据采购项目的特性，在6%～10%之间确定给予价格扣除的具体百分值。 |
| 10.3.2 | 特别提示 | 本项目需要投标人出席开标会：由于疫情期间各地管控，投标人应提前根据途经各地的防疫管控政策，充分考虑路途花费时间，确保开标时能按时抵达开标现场。 |

1、总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 适用范围：本招标文件仅适用于招标文件中所叙述项目的招标。

1.1.6 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.1.7 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2. 定义

1.2.1 “招标代理人”系指组织本次招标活动的招标代理机构。

1.2.2 “招标人”系指：皮山县商务和工业信息化局。

1.2.3 “潜在投标人”系指购买（下载）了本招标文件的投标人。

1.2.4 “投标人”系指购买（下载）了本招标文件，且已经提交本次投标文件的投标人。

1.2.5 “货物或产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.2.6 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、保修、保养、提供售后服务以及其他类似的义务。

1.3. 合格的投标人

1.3.1符合第二章投标人须知前附表中资格要求中的各条要求。

1.3.2 投标人应依法纳税及缴纳社会保障金。

1.3.3投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

1.3.4一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

（1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

（3）均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

1.3.5 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

1.3.6 本次开标不允许联合体投标。

1.4联合体

1.4.1投标人须知前附表规定接受联合体的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

（2）以联合体形式参加政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.2联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。对小型和微型企业产品的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定，在评审过程中，将根据采购项目的特性，在6%～10%之间确定给予价格扣除的具体百分值。但组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.5. 投标费用

1.5.1 投标人准备和参加投标活动所发生的一切费用（包括招标文件购买、代理服务费等）均由投标人自理，招标代理费参照国家标准，市场价格与甲方协商约定由中标单位领取中标通知书时一次性支付。

1.6 踏勘现场投标前答疑会

1.6.1采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开投标前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

1.6.2投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人应按投标人须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.6.3 供应商踏勘现场所发生的一切费用自理。

1.6.4 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.6.5采购人在踏勘现场中介绍的项目情况，仅供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.6.6 投标人须知前附表规定召开投标前答疑会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标前答疑会，澄清供应商提出的问题。

1.6.7本采购项目采购人（采购代理机构）不组织供应商进行现场考察或召开投标前答疑会。供应商应在投标须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的进行澄清，以书面方式在规定的发布渠道通知所有获取投标文件的供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。

2、招标文件

2.1. 招标文件的组成

2.1.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

（一）招标公告；

（二）投标人须知（包括投标文件的密封、签署、盖章要求等）；

（三）投标人应当提交的资格、资信证明文件；

（四）为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；

（五）投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；

（六）采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；

（七）采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；

（八）拟签订的合同文本；

（九）货物、服务提供的时间、地点、方式；

（十）采购资金的支付方式、时间、条件；

（十一）评标方法、评标标准和投标无效情形；

（十二）投标有效期；

（十三）投标截止时间、开标时间及地点；

（十四）采购代理机构代理费用的收取标准和方式；

（十五）投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；

（十六）省级以上财政部门规定的其他事项；

2.1.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

2.2 招标文件的澄清或修改

2.2.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。

2.2.2投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清（发送至招标公告中指定的邮箱内）。招标人将视情况将不标明澄清问题查询来源的书面答复发给所有投标人，该澄清内容为招标文件的组成部分。

2.2.3招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，招标人只对投标须知前附表中规定的截止时间以前收到的要求澄清的问题予以答复。如果澄清发出的时间因距投标截止时间不足15天，投标人认为该澄清影响到对投标文件的修编，造成在原投标截止时间前修编投标文件的时间不足，投标人应以书面形式通知招标人要求酌情延长投标截止时间，以保证投标人有合理的时间修编投标文件，招标人应按规定酌情延长投标截止时间。否则，招标人仍将按原投标截止时间执行。

2.2.4 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.5 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人，该修改内容为招标文件的组成部分。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，投标人认为因招标文件的修改影响到对投标文件的修编，造成在原投标截止时间前修编投标文件的时间不足，投标人应以书面形式通知招标人要求酌情延长投标截止时间和开标时间（但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人），以保证投标人有合理的时间修编投标文件，招标人应按规定酌情延长投标截止时间。否则，招标人仍将按原投标截止时间执行。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

2.2.6 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。该修改内容为招标文件的组成部分。

2.2.7采购人在投标须知前附表中标明了澄清、补充或修改招标文件发布的渠道，供应商应自行留意采购人发出的澄清、修改或补充以及与之有关的文本文件，并及时按采购人在投标须知前附表中标明澄清、补充或修改通知发布的渠道获取相应的文本文件，无须回签确认收到的函。供应商未按规定时间在发布渠道的网站下载澄清、补充或修改招标文件（包括开标时间、地点的变更等）通知的，视同已收到。

3、投标文件

3.1. 投标文件的组成

3.1.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将按无效投标处理。

3.1.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，或投标人组成联合体的，投标文件应包括本须知第1.3.6目所指的联合体协议书。

3.1.3投标文件一套（份数：详见投标须知附表），包括资格类文件和投标主要文件。

（一）、投标主要文件

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标分项报价表；

（4）货物说明一览表；

（5）技术规格和商务偏离表；

（6）服务组织措施；

（7）产品出厂标准、质量检测报告（如有）；

（8） 能说明投标产品规格型号、性能参数的彩页资料（或能充分证明投标产品质量、技术参数、功能说明、性能指标及产品选型说明等方面其他宣传资料）。

（9）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括技术及售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。

（二）、资格类文件

（1）制造或生产采购货物或服务的资格得到有关行政主管部门许可或批准的有关证件，包括：1、投标供应商有效的法人营业执照副本复印件、有效的税务登记证、组织机构代码证或三证合一证复印件；资质证书复印件；采购货物或设备（产品）中的进口设备（产品）的生产或授权经销许可证明：如供应商为授权经销商的，须提供有关行政主管部门许可的货物或设备（产品）在经销许可证范围内的有关证明，以及依照招标文件规定应予提供的其他证件复印件（采购的货物名称规格型号应符合其生产或经销许可范围，复印件必须与原件一致）。2、联合体部分的效的法人营业执照副本复印件、有效的税务登记证、组织机构代码证或三证合一证复印件，资质证书复印件，项目负责人机电工程贰级注册建造师证，安全生产许可证。

（2）法人代表授权书原件（法人代表无此项要求）。

（3）投标代表身份证复印件。

（4）投标人的资格声明。

（5）关于资格的声明函。

（6）投标保证金。

（三）、承诺书

（1）关于投标资料真实性的承诺书。

3.2. 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件的要求填写相应投标报价表格。

3.2.2 除非有另外的规定，投标人可对招标项目一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。且每一合同包的投标总报价不得超过规定的最高投标限价。

3.3. 投标文件语言

3.3.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

3.4. 投标文件的编制

3.4.1投标文件应按招标文件“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.4.2 投标文件应当对招标文件有关供货计划、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.4.3投标人须编制由本须知第3.1条规定投标文件组成内容的投标文件一套：份数详见投标须知附表，投标文件的正本应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写，必须采用A4幅面纸张（图页除外）进行胶装。并在封面右上角标明“正本”、“副本”字样，副本与正本如有不一致的，则以正本为准。

3.4.4投标文件的“正本”应由投标人的法定代表人或者其授权代表逐页签字并加盖公章，授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书（应与开标时的一致）。否则，其投标无效！

3.4.5投标文件的全部副本应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写，也可以用正本的全套完整复印件（A4幅面，图页除外）并胶装，但副本封面的签字、盖章应与正本一致，不得采用正本的复印件，否则投标无效！

3.4.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖投标人章。

3.4.7除非有另外的规定或许可，投标使用货币为：人民币。

3.4.8投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术文件，该文件可以是包括文字资料、图纸和数据等组成，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

3.4.9未按招标文件规定的内容编写的投标文件或投标文件字迹模糊不清的，无法辨认其价格、关键参数或指标等的，其投标无效。

3.4.10所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

3.4.11投标人可对本次招标的所有货物进行投标，也可只对其中一个合同包或几个合同包的货物进行投标；除非招标文件另有规定，不得将一个合同包中的货物拆开投标。

3.5. 投标有效期

3.5.1投标文件从投标人须知前附表所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

3.5.2特殊情况下招标代理人可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标

人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予

退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

3.6. 投标保证金

3.6.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

3.6.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表要求的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.6.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

3.6.4 投标保证金以投标保证金可以采用现金、现金支票、银行汇票、银行保函等形式交纳。投标人须知前附表另有规定的，则从其约定。

3.6.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为其投标无效。

3.6.6投标保证金退还手续说明

（1）投标保证金将在中标通知书发出之日起五个工作日内，按照投标人所提供的开户行、开户名称、帐号等信息，予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。

（2）请相关投标人按上述说明办理保证金退还手续，未按要求办理的将不能如期办理而非招标人原因。因招标人原因造成逾期退还投标保证金的，将按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向投标人支付资金占用费。

3.6.7在中标人签订合同（招标人如有要求中标人支付履约保证金的，则增加：支付履约保证金）后5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

3.6.8 投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

3.6.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人提供虚假投标证明材料；

（3）中标人未按有关规定缴纳招标代理服务费；

（4）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（5）投标人在规定的投标有效期内修改其投标文件；

（6）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（7）上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

4、投标

4.1.投标文件的密封、标记

4.1.1 投标人应将投标文件的正本、全部副本分别用封袋密封，并标明招标人名称、投标人名称、项目编号及“正本”或“副本”字样，并在封口处加盖投标人骑缝公章，电子版与正本密封在同一个密封袋中。

4.1.2 每一封套上应注明“在         年   月    日   时   分前不得开启（指招标文件中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

投标文件未按规定密封及标记的将导致投标被拒绝。

4.2. 投标文件的递交

4.2.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件按照上述第4.1条的规定进行密封和标记后送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

4.2.2如果未按上述规定进行密封和标记，招标人将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

4.2.3逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

4.3. 投标文件的修改与撤回

4.3.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

4.3.2投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标无效。

5、开标

5.1. 开标

5.1.1 招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点公开开标。

5.1.2开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

5.1.3开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

5.1.4开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

5.1.5开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

5.1.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

5.1.7投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6、评标

6.1．评标委员会

6.1.1招标人依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为 7人以上单数，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3，并对投标文件进行审查、评估和比较，并做出授予合同的建议。

6.1.2在评标工作开始前，由采购人或者采购代理机构负责：核对评审专家身份和采购人代表授权函； 宣布评标纪律；告知评审专家应当回避的情形；组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

6.1.3采购人就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。招标人不得以专家身份参与本部门或者本项目的评标。招标代理机构工作人员不得参加由本机构代理的招标项目的评标。

6.1.4评标委员会成员应当履行下列义务：

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（二）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（三）对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（四）参与评标报告的起草；

（五）配合有关部门的投诉处理工作；

（六）配合招标单位答复投标供应商提出的质疑。

6.2．评标

6.2.1本项目评标办法根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定的评审标准，评标办法（详见第三章）。

6.2.2对所有投标人的评估，都采用相同的程序和招标文件规定的评审标准。评议过程将严格按照招标文件规定的评标办法和标准进行。

6.2.3有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

6.2.4投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

6.3. 投标文件的初审

6.3.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

6.4.资格性检查和符合性检查

6.4.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标无效。

6.4.2符合性检查：由评标委员会依据有关法律、法规及招标文件的要求，对对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。只有通过符合性审查的投标人的投标文件才能进入下一阶段的评审！

6.4.3投标人存在下列情况之一的，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或投标文件中提供的资格证明文件与原件不一致的；

（2）投标文件未按招标文件规定进行装订、密封、标记的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标有效期不满足招标文件要求的；

（7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；或提供的报价是可供选择的（不是唯一报价）；

（8）供应商未进行分项报价或分项报价的构成未能准确全部反映产品价格组成或有所隐含，有可能致使在合同履行过程中引起纠纷（非正常的追加或索赔等）或不能诚信履约的；

（9）投标文件的内容与采购内容及要求（质量、技术要求、交货期、付款方式等）有重大偏离或保留的；

（10）存在财政部令第87号文第三十七条规定串通投标的情形之一的；

（11）投标文件的内容组成不符合招标文件要求的；

（12）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6.4.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

6.4.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

6.5.投标文件的澄清

6.5.1评标委员会将允许投标人修改投标文件中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则地方，但这种允许不能损害或影响任何投标人的相对排序。

6.5.2对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.5.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第6.5.2条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.6. 比较与评价

6.6.1评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.6.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.6.3 经评审后，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标终止，除采购任务取消情形外，招标单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

7、定标与授予合同

7.1. 定标

7.1.1最低投标价不作为中标的保证。

7.1.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

7.1.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7.1.4采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.2. 中标通知

7.2.1 评标结束后，采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，公告期限为1个工作日；同时招标代理机构向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起在规定的期限内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

7.2.2 中标公告发出后的同时，将向未中标人发出《中标结果通知书》。

7.2.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

7.2.4《中标通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构将向未中标的投标人退还其投标保证金，具体退款手续详见本须知第3.6.6条。

7.2.5在合同签订后5个工作日内，招标代理机构将向未中标的投标人退还其投标保证金，条件是已交纳的招标代理服务费，具体退款手续详见本须知第3.6.6条。

7.3. 签订合同

7.3.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。供应商逾期未与采购人签订合同，将按照有关法律规定承担相应的法律责任，并没收投标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购方逾期不与成交供应商签订合同的，按有关规定处理，并承担相应的法律责任。

7.3.2招标文件、招标文件的修改文件、成交供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

7.3.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

7.3.4成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，以此类推。

8、重新招标和其他方式采购

8.1重新招标

8.1.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应当在废标后重新招标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

8.1.2如果排名第一、二的中标候选人，直至排名第三的中标候选人因不可抗力或自身原因放弃中标结果，本次招标宣布失败。招标人应依法按规定重新组织招标。

8.2其他方式采购

8.2.1需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

9、纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社

会公共利益或者他人合法利益。招标人不得有下列行为之一：

（1）与投标人恶意串通的；

（2）在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；

（3）在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的；

（4）开标前泄露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、标底或者其他可能影响公平竞争的有关招标投标情况的。

（5）法律、法规规定的其他违法、违规情形。

9.2 对投标人的纪律要求

9.2.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。投标人不得有下列行为之一：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（7）法律、法规规定的其他违法、违规情形。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。评标委员不得有下列行为之一：

（1）明知应当回避而未主动回避的；

（2）在知道自己为评委会成员身份后至评标结束前的时段内私下接触投标供应商的；

（3）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（4）在评标过程中有明显不合理或者不正当倾向性的；

（5）未按招标文件规定的评标方法和标准进行评标的。

（6）法律、法规规定的其他违法、违规情形。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投

标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 监督检查

9.5.1政府采购监督管理部门应对在政府采购活动中的当事人有关政府采购的法律、行政法规和规章的执行情况和采购范围、采购方式和采购程序的执行等情况进行监督检查。

9.5.2招标项目行政监督部门可视情依法派员对招标活动的全程进行监督。

10、需要补充的其他内容

10.1质疑

10.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起在规定的期限内，以书面形式向采购人提出质疑。

10.1.3采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10.1.4采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依照本法第10.1.1条、第10.1.3条的规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

10.2投诉

10.2.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

10.2.2政府采购监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

10.2.3政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过三十日。

10.2.4投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

10.3其他

10.3.1～10.3.4的内容详见投标人须知前附表。

- 第三章  评标办法

1．	开标

1.1	招标人按采购公告中规定的时间和地点公开开标。投标人必须由法人代表或法人代表授权人、技术代表1-2名参加开标会。

1.2  投标人当众查验投标文件的密封状况，经监委、投标人确认无误后，由

招标工作人员根据递交标书的正顺序依次当众拆封，宣读投标人名称，

投标价格、招标文件允许提供的备选投标方案(如有)以及投标文件的其他

主要内容。

1.3	未宣读的投标价格、招标文件允许提供的备选投标方案(如有的话)等实质内容，评标时不予承认。

1.4	开标时，投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.5	开标过程由招标人指定专人负责记录，并存档备查。

1.6	开、评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，除采购任务取消情形外，招标人将报财政部门后按照以下原则处理：

（一）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；

（二）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并由招标人依法重新招标。

1.7	有下列情形之一的，视为无效投标处理：

（一）应交未交投标保证金的；

（二）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定资格要求的；

（四）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

1.8	有下列情形之一的，作废标处理：

(一) 出现10条、11.2、13.3、19.6条第(二)款情形的；；

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(四)因重大变故，采购任务取消的。

2．	评标委员会组成及职责

2.1	评标工作由招标人负责组织组成评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为七人以上（含7人）单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。开标前随机抽取确定，并在招标结果确定前保密。

2.2	评标事务由评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（一）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（三）推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

（四）向招标人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3．	评标委员会履行的义务

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（二）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（三）对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（四）参与评标报告的起草；

（五）配合财政部门的投诉处理工作；

（六）配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

4．	评标工作程序

评标应当遵循下列工作程序：

（一）投标文件初审。初审分为资格性检查和响应性检查。

1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标人提供的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格（不接受二次提交证明文件资料）。如果确定投标人无资格或无能力履行合同，其投标将被拒绝。

2、响应性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指将会影响到招标文件中标的清单及技术参数的要求，或限制了采购人权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标人。

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（四）推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量根据采购需要确定，并按顺序排列。

(五)编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2、购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3、评标方法和标准；

4、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5、评标结果和中标候选供应商排序表；

6、评标委员会的授标建议。

在评标中，不得改变已规定的评标标准、方法和中标条件。

5.	评标过程的保密性

5.1	在评标过程中和评标结束后，评委会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容；

5.2	有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向一切情况都不得透露给任何投标人或与上述评标工作无关的人员；

5.3	投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将撤消其投标资格，并没收其投标保证金。

6  评标方法及标准

6．	评标方法（综合评分法）

6.1	按国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本项目特点，采用综合评分法，是最低报价不是中标的唯一条件，综合评分因素的主要因素为质量、价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务以及对招标文件的响应程度等。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算数平均值。（总分100分：其中商务部分和技术部分占70分，投标报价占30分），最终合计得分最高的投标人作为第一中标候选人，以此类推确定第二、第三中标候选人。

6.2	评标标准

| 项目 | 序号 | 评审内容 | 评审方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初步审查标准-资格评审 |  |  | 通过 | 不通过 |
|  | 1 | 合格的营业执照 |  |  |
|  | 2 | 投标文件是否有法定代表人签章和投标人公章； |  |  |
|  | 3 | 投标文件是否按招标文件要求编制，内容是否全面或字迹是否模糊、辨认不清的； |  |  |
|  | 4 | 资格证明文件是否全面 |  |  |
|  | 5 | 投标有效期是否足够 |  |  |
|  | 6 | 同类问题表述是否一致 |  |  |
|  | 7 | 是否有明显文字和计算错误 |  |  |
| 重大偏差评审标准 | 1 | 是否按招标文件要求提交投标保证金 |  |  |
|  | 2 | 投标函、法定代表人授权委托书、开标一览表是否有按招标文件的规定和要求签字盖章 |  |  |
|  | 3 | 投标文件载明的招标项目完成期限是否超过了招标文件规定的期限 |  |  |
|  | 4 | 投标人的投标报价是否超过了采购人的预算控制价 |  |  |
|  | 5 | 投标文件中是否附有采购人不能接受的条件 |  |  |
|  | 6 | 投标产品的技术规格、技术标准是否符合招标项目的要求 |  |  |
|  | 7 | 售后服务承诺是否符合招标文件要求 |  |  |
|  | 8 | 是否有不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的 |  |  |

评分细则：

| 投标报价 | 30分 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价。 |
| --- | --- | --- |
| 产品配置及技术参数 | 8分 | 依据所投产品的制造工艺，产品配置与性能指标，对招标文件的相应程度打分，全部响应的得4分，每有一项优于招标文件要求的加0.5分（加分不得超过4分），每有一项低于招标文件要求的，扣0.5分，扣完为止（0分）。 |
| 安装组织方案 | 5分 | 有详尽、合理的安装、运送组织方案；有确保产品安装质量的技术措施以及投标人的人员设备力量、备品备件情况等要素，进行综合比较、评价：由评委比较后打分，最高得5分，最低不得分。 |
| 技术方案、项目实施方案 | 4分 | 项目安装、验收、设备维护等技术方案完备性，实施方案设计合理性，可行性，综合打分，优得2～4分；良得1～2分；一般得0-1分。 |
| 质量保证措施 | 3分 | 针对本项目制定完善、合理的质量保证措施，拥有完整的质量管理体系及保密管理措施和质量保证措施的得3分，有缺漏项，欠合理的，每处扣0.5分，扣完为止。 |
| 质保年限 | 2分 | 承诺本次投标产品（设备整体）及技术服务免费质保期为3年得1分，每增加一年加1分，此项最高不超过2分。 |
| 培训服务方案 | 3分 | 对投标人所提供的培训计划或培训方案的详尽程度、人员安排、培训周期等因素打分。优得2～3分，良得1～2分；一般得1分；（未提供培训计划得0分。） |
| 综合实力 | 3分 | 投标商提供设备的品牌影响力、社会信誉度、用户认知度、市场占有率等情况，根据生产企业的技术水平、生产管理经验、质量保证能力等情况，由评标小组进行评议并在0-3分之间进行评分 |
| 财务状况 | 1分 | 根据投标人出具的近三年度（任意一年）经审计的财务报告评审；财务报表未经审计或未提供不得分。 |
| 类似业绩 | 6分 | 提供近二年类似业绩（2000万以上）证明材料（中标通知书或者合同）， 每提供一项得2分。此项最高不超过6分。 |
| 紧急服务方案 | 6分 | - 紧急服务，维护方案详细，完备，有可行性，方案描述详细可行性符合客观实际得3分；方案描述简单可行性一般得2分，无方案不得分。 - 4小时响应并安排相关设备、人员到场解决处理问题得3分，8小时响应并安排相关设备、人员到场解决处理问题得2分，8小时以上不得分。 |
| - 履约供货能力 | - 6分 | - 供货期满足招标文件要求的得1分，优于招标文件要求的得2分；获得生产厂家授权的经销商得1分，否则不得分；根据投标人的综合实力综合评定履约供货能力.（人员、设备）0-2分 |
| - 售后服务承诺及维保方案 | 8分 | 综合评定投标人的售后服务承诺及维保方案，根据售后服务的及时性、可行性、零配件供应能力，以及维保方案的保障措施、可操作性等综合评分，优：6-8分，良：4-6分，一般：0-4分，对不符合客观实际的承诺和方案，需提供具有说服力的相关证明资料。 |
| - 三大体系认证证书 | 3分 | 质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书(一个1分，全有得3分） |
| 信誉 | 3分 | 依据供应商信用、履约能力及提供的相关后续服务酌情给分 |
| 优惠条件 | 4分 | 投标人承诺给予采购人的优惠条件优厚程度打分，优2-4分，一般1-2分，没有不得分。 |
| 相关认证资质 | 3分 | 提供投标产品的产品授权、相关检测报告、企业信用证明，相关技术证明资料，提供齐全的得3分，未提供的不得分。 |
| 投标文件编制质量 | 2分 | 投标文件编制内容完整、工整，目录清晰，投标文件编制中有个别漏项，不完整的予以扣分。 |

7.	接受和拒绝任何或所有投标的权力

7.1	因政策调整或不可抭力因素的影响，为维护国家利益，招标人在授予合同前的任何时候仍有选择和拒绝所有投标和取消招标过程的权力，投标人不得因此而要求招标人承担任何责任。

7.2	招标人有权根据评标情况决定接受其全部或部分的投标。

- 第四章 合同附件格式及条款

一、合同协议书（格式）

（本合同格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加或修改条款，但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。）

采购方作为本合同的需方，成交供应商是本合同的供方，按合同相关条款履行其义务。双方宗旨是严格履行合同。根据《中华人民共和国合同法》、招标文件、投标文件及相关文件的有关条款为基础，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单价 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写） （¥： ）（合同总金额包含产品、运输、装卸、存放、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用） |  |  |  |  |  |  |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：

2.2交货地点：

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以        方式向乙方一次性支付    %的货物价款。（若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。）

4.2现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

（1）金额为有关合同货物价格      %的正式发票。

（2）制造厂家出具的货物质量合格证书。

（3）甲方已收讫货物的验收凭证。

（4）甲方签发的验收合格文件。

4.3分期支付货款的，余下的货款应于             （时间）支付。

5、质量要求和技术标准

5.1质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。（质量要求和技术标准应按招标文件要求进行填列。）

6、运输、配送、存放、检验等要求

6.1运输、配送、存放、检验等要求内容。（运输、配送、存放、检验等要求应按招标文件要求填列。）

7、验收

7.1货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

7.2验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型货物可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在合同条款中细化规定。

8、质量保证

8.1各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后     个月，在质量保证期内货物发生问题时，乙方在接到甲方通知后   小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询和更换零等服务，并及时填写更换报告（包括原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若    小时内无法解决问题，则应先提供同档次备用品供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对货物进行不定期的抽样检查。投标供应商视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的服务承诺。

9、知识产权

9.1乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任（在合同中说明）。

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间内足额交货和的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交   天，按迟交货物金额的   ％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的   ％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期内足额交货的（不可抗力除外），每逾期   天，乙方应按迟交货物金额的   ％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的   ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间内提供服务的，每逾期    天的，乙方应向甲方支付     元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日   ％支付逾期付款违约金。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指人为不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括（但不限于）：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、争议的解决

13.1因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任一方式解决：

（1）向            仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、成交供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式 肆 份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执贰份，具有同等效力。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

签订地点：                            签订日期：          年    月     日

二、通用合同条款

（本合同条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加或修改条款，但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。）

1、定义

1.1合同：系指供方（供应商）与需方（采购人）双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括附件、附录和上述所提到的构成合同的所有文件。

1.2合同价：指根据合同写明的（成交价）、由供货人正确地、完全履行合同义务后需方应支付给供应商的款额。

1.3合同货物：合同范围内规定的供货人提供给采购人的所有货物、器械、仪器仪表、备品备件、工具、材料，以及所有合同货物的设计、装配、检验、工厂和现场检验、组装、安装调试指导、试运行、维修等有关技术文件。

1.4技术文件：根据合同，由供需双方确认的用来解释所有货物或货物的某一部分的一切图纸、图表、设计数据、材料清单、说明书、手册、程序、报告、详细说明、目录和其他递交的资料。

1.5服务：根据合同规定供方应承担的所有合同货物的组装、安装、调试、试验、试运行的监督指导、技术服务、工厂检验、培训、售后服务和合同中规定供方应承担的其他责任和义务。

1.6通用条款：指本合同条款。

1.7专用条款：指第二节专用合同条款。

1.8项目现场：合同货物最终交货的地点。

1.9日：指日历天数。

1.10来源地：指货物生产地或提供服务的来源地。

1.11货物：指经过制造、加工的产品或经过实质上组装主要元件而形成的产品。

2、合同适用性

2.1本通用合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围，已被合同所取代或覆盖部分按合同约定的条款执行。

3、标准

3.1合同项下交付货物的技术规格标准见招标文件技术条款。如果没有提及适用标准，则应符合货物适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。或货物能满足设计要求的技术性能和质量标准和货物投入正常运行后发挥预期的作用。

4、知识产权

4.1	供方保证，需方在项目现场使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等侵权的起诉。当任何第三方提出侵权索赔时，供方应向第三方提出其处理答复，并承担由此引起的一切法律上的和经济上的责任。

5、履约保证金

5.1	如需方要求供方提供履约保证金的，应在合同中约定（如需方有要求执行以下条款）。

5.2	履约保证金应用本合同货币为：人民币。

5.3	除非专用条款另有规定，在供方完成规定的质保期后30日内，采购人将履约保证金退还承包人。

6、安装、调试及检验、验收

6.1供方应按设计图纸或安装方案负责合同设备或货物安装、调试、试运行、质量的检测、检验和验收等工作，以及提供为完成上述所需的全部人工、材料、专用工具、交通运输、和一切辅助作业及辅助设施等。

6.2需方或其代表有权要求检验和测试货物，以确认货物能符合合同的要求，且并不承担额外的费用。需方要求进行的检验和测试的内容和地点应在合同中说明。

6.3检验和测试应在供方交货地点、或货物的最终目的地进行。如果在供方的工厂进行，需方检测人员应能得到必要的检测设施和手段，需方不承担任何费用。

6.4供方有责任对合同货物按合同要求自行进行检验、测试等工作，检验、测试合格报告由供方提交给采购人，这些文件将被视为合同货物的质量保证资料。

6.5如果所检验的货物不能满足合同的要求，需方可以拒绝接受该货物，供方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规定的要求。

6.6	供方应在进行检验和测试前 7日通知需方检验和测试货物的相关内容，以便需方能安排人员参加。需方将及时以书面形式把参加检验和测试的代表身份情况通知供方。

6.7	供方有义务提供有关资料和必要的协助，包括合理地中止工作以便需方或其代表在加工过程中对货物的某一部分或元件进行检测。

6.8本章规定在任何情况下都不能免除供方在本合同项下的保证义务或其他义务。

7、包装

7.1供方应提供合同货物运至合同规定的目的地所需要的包装，以防止合同货物在转运中损坏或变质，这类包装应足以承受但不限于承受转运过程中的野蛮装卸、暴露于恶劣气温、气候和降雨环境，以及露天存放。包装箱的尺寸及重量应考虑货物最终目的地偏远程度以及在所有转运地点缺乏重型装卸设施的情况。

7.2	包装、标记和包装箱内外的单据应严格符合合同的特殊要求，包括专用条款规定的要求以及采购人后来发出的指示。

8、交货（发运）和单据

8.1供方负责在本合同及附件所规定的交货期内，完成全部合同货物及技术文件发运任务。供方应提供的装运细节和单据在专用条款中有具体规定。

9、保险

9.1	本合同下提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中丢失或损坏按专用条款规定的方式，对货物进行全面保险。

10、备品、备件

10.1在合同货物供货后3年内，供方应以优惠价格向采购人提供合同货物维修和维护所需要的备品、备件。如果承包人在上述期限前停止生产合同货物，则应事先通知需方，以便需方采购足够的备品、备件。在停止生产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备品、备件的图纸和规格。

11、保证

11.1供方应保证合同货物是崭新的、未使用和启封的货物，是最新的或目前的型号，工艺先进，以优良的材料制造，货物不应含有设计上和材料上的缺陷，并完全符合合同规定的质量规格和性能的要求。供方应保证合同货物不会因设计、材料、工艺的原因而有任何故障和缺陷。

11.2供方应保证提交的技术文件、图纸的完整、清楚和正确，达到合同货物设计、安装、运行和维护要求。技术文件如有不准确或不完整，供方应在接到需方通知后15日内进行更改或重新提供。

11.3供方应保证合同货物在接收试运时各项技术参数满足合同要求。如在合同货物安装、调试、接收、试运期间，如发现因供方原因造成的合同货物的缺陷或损坏，供方应尽快免费更换和修复并补偿由此给需方带来的一切直接损失。供方应承担此项更换和修复工作的一切风险和费用。

11.4质量保证期（简称质保期）为：硬件为业主签发接收通知书之日起计算。

11.5在质保期间，如果因供方原因造成合同货物有缺陷或不能满足合同规定，需方有权提出索赔。

11.6在需方提出索赔之后，供方应尽快对合同货物进行修复并承担全部费用。

11.7如果供方对索赔有异议，应在收到需方索赔 7日之内提出，双方进行协商。如供方在此期限之前没有答复则被视为接受索赔要求。

11.8供方应在接到索赔要求后 10日内对合同货物进行修复或替换。替换和修复工作的期限，除采购人同意的期限外，不得超过 1个月，对于小的缺陷，在供方同意的情况下，可以由需方有关技术人员进行修复，费用由供方承担。

11.9如因供方原因在质保期内因合同货物维修而停止使用，则相应合同货物质保期应根据货物停运时间延长。对于维修量大或重新更换的合同货物，质保期应重新计算，为需方验收接受维修或更换合同货物后原质量保证期。

12、环境、职业健康和安全

12.1供方应当确保在产品制造过程中使用的材料和制作工艺符合国家标准，保证安装现场环境、职业健康和安全符合国家法律政策要求。所提供的货物应保证符合国家法律政策对

使用人员在使用过程中关于职业健康的要求。

12.2需方检验员在供方制造场所进行检验时，供方有责任提供给需方检验员一个安全的工作环境，并且告知其潜在的危险。如果检验员认为工作环境不安全，检验员可以不履行其工作。

12.3供方工作人员在需方安装现场进行服务时，应该遵守需方安装现场的“安全/环境管理规定”，服从需方安装现场安全人员的指挥。

12.4供方用于包装货物的包装材料应是符合环境要求的包装材料。

13、索赔

13.1在合同货物验收、安装、调试、型式接收试验及质保期内，如因供方原因合同货物在数量、质量、设计、技术参数、型式和技术运行等方面不符合合同的要求，需方有权提出索赔。供方应按下列一种方式或几种方式结合与需方达成协议。

（1）同意退货并赔偿需方相应损失，供方赔偿额为相应合同货物价格和已发生的银行利息、手续费用、运输费用、保险费、现场存放费、装卸费、验收费用、已发生的合同货物保管等费用。

（2）根据合同货物缺陷程度、损坏程度和损失金额，经双方同意对货物进行折价。

（3）用符合本合同技术要求的新的零、部件对有缺陷或损坏的零、部件进行更换对缺少的货物进行补充，由此产生的全部费用包括需方的直接损失均由供方承担，更换后的货物质保期按11条的要求相应顺延。

13.2如果供方在接到需方索赔通知单后 7日内没有答复，则视为承包人接受索赔。

13.3如果供方不能按13.1（3）款完成合同货物的更换、修复或补充发货，供方应按合同有关条款的规定负担迟交货罚款。

13.4因供方原因而更换急需的合同货物，供方应在需方要求的时间内尽快运到目的现场，费用由供方负担。

14、付款

14.1本合同付款条件在专用条款中规定。

14.2供方应书面向需方提出付款要求，并附上对已递交货物和已履行服务的发票和通用条款第8条规定的单据，以及合同规定的其他义务已经履行的证明。

14.3付款方式：在专用条款中规定。

14.4付款比例：在专用条款中规定。

15、价格

15.1供方在合同项下提交货物和履行服务收取的价格是招标文件中列明的各货物由供方在报价文件列明的价格，在合同履行期的固定、不变价，包括供方货物的制造、货物的材料费、运输费用、各种保险费用、包装费用、装卸（包括达到目的地后的卸车）保管费用、试验或检验费用、验收、移交、人员培训（现场免费培训）、损耗及各种税费等一切费用。双方不得以任何理由要求对合同中列明的各货物的价格进行调价。需方在本合同实施过程中也不会考虑给予供方无论因物价波动、货物按规定运送至需方指定目的地不变但实际运距与供方自行测定的运距发生变化等调整价格的任何因素。

16、变更指令和合同修改

16.1采购人可以在任何时候书面向承包人发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

（1）运输或包装的方法、货物数量；（2）交货地点和/或；（3）承包人提供的服务。其条件是：        。

16.2任何对合同条件的变更或修改均需双方同意并签订书面的修改书。

17、转让或分包

17.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应。

17.2除需方事先书面同意外，供方不得部分转让或全部转让其应履行的义务。

17.3供方如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

18、履约延误和罚款

18.1在履行合同过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面方式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

18.2如供方未能按本合同规定按时交货和提供服务，需方有权从合同价中扣除误期赔偿费。罚款应从付款中扣除。罚款比例见专用合同条款规定。承包人支付违约金并不排除承包人继续发货和提供服务的责任。一旦达到罚款的最高限额，供方可考虑按通用条款第19条规定终止合同。

19、终止合同

19.1供方违约终止合同：在供方违约的情况下，需方可向供方发出书面违约的通知书，提出终止部分或全部合同。供方应承担购买类似货物所超出的那部分费用。同时，供方应继续执行合同中未终止的部分。

19.2供方破产终止合同：如果供方因破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面方式通知供方，提出终止合同而不给需方补偿。该终止合同将不损害或影响需方已采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

19.3不可抗力终止合同：如果第20条所述的不可抗力事故发生时间超过 120日，供方仍不能履行合同的，采购人有权终止合同。

20、不可抗力

20.1双方由于不可抗力因素，如战争、严重的火灾、水灾、台风、地震等事件或双方同意的任何一方都无法控制事件以及其它双方同意的不可抗力事故而影响合同执行时，则合同履行时间可以延迟，延迟履行合同的期限应相当于事故影响的时间。

20.2受不可抗力影响的一方应尽快将所发生的不可抗力事故情况以书面方式通知另一方，并在15日内以最快的专递方式将有关部门出具的证明文件提交给另一方审阅确认。如果不可抗力事故影响本合同执行超过30日，双方应尽快通过友好协商来解决合同执行问题并达成协议，超过120日，应按上述第19.3款的规定执行。

21、争议的解决

21.1双方应通过直接的友好协商解决本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如从该协商开始后30日内供方和需方仍不能友好解决合同争端，合同双方中的任何一方可向需方所在地法院起诉。

21.2在诉讼期间，除争议部分外，其他合同部分应继续执行。

22、税费

22.1根据国家有关税务的法律、法规和规定，供方应该交纳的与本合同有关的税费，其费用由供方承担。

22.2.本合同价格为含税价。供方提供的货物、技术资料、服务（包括运输）等所有税费（包括保险费）已全部包含在合同价格内，由供方承担。

23、适用法律

23.1本合同适用中华人民共和国法律。

24、通知

24.1本合同一方给对方的通知应用书面形式送达到合同规定的对方的地址。

三、专用合同条款

（专用合同条款是对通用合同条款的补充和解释，应互为使用。本合同条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加或修改条款，但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。）

1、定义

1.1、补充以下条款：

（1）使用范围：仅适用于本招标文件中所叙述项目的货物采购及服务。

（2）定义：招标文件中下列术语应解释为：

“采购方”系指：皮山县商务和工业信息化局。

“投标供应商”系指向采购方提交投标文件的制造商或供货商。

“货物”系指供方按合同要求，须向采购人提供的货物、材料、备品备件、工具、成套技术资料及手册等。

“服务”系指合同规定供方必须承担的货物设计、安装、调试、技术指导及培训、售后服务以及其他类似的承诺义务。

“需方”系指在合同的采购人（甲方）项下签字的法人单位，即：采购方。

“供方”系指被采购方确定为成交供应商并提供合同货物及服务的投标供应商。

5、履约保证金

5.4	如需方与供方在合同中约定要求供方提供履约担保的，履约保证金的金额为不得高于人民币合同额的10 %。如合同另有约定的，则，从其约定。

5.5	履约保证金将以现金、银行（现金汇票/支票）的方式提交。

6、运输、配送及检验、验收

6.1本款增加：

（1）需方对供方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，数量、型号或规格、外观、说明书等符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，需方在五个工作日内验收。

（2）供方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为需方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交供方。

（3）必须经国家认可的专业检测机构或质量检验、检测机构参与初步验收或最终验收的，应由需方、供方会同专业检测机构或质量检验、检测机构鉴定验收，验收合格后，并由其出具检测验收合格报告，其验收费用由乙方负责。

7、包装

7.3 供方交付运输的所有合同货物应具有适合长途运输、多次搬运、装卸的坚固包装，并按合同货物的特点和需要，具有防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀、暴露于高温、高盐和降雨等恶劣环境以及露天存放等保护措施，以保证合同货物不受损坏。因包装不良引起合同货物损坏或丢失，供方应负全部责任。

7.5	对松散的附件，包装或捆装时供方应注明合同号、主货物名称、附件名称。对备品、备件和工具除上述内容外还应注明备品、备件或工具。

7.6	以上提到内容对裸装合同货物供方应用金属标签注明。如有大件，应提供足够的支柱和垫木，并应满足国家或行业对运输大件物品的要求。

7.7	供方应将下列文件随同合同货物在包装箱内一起交付：

（1）详细货物清单

（2）质量合格证书

7.8	供方每箱中应附有一份技术文件清单，注明技术文件名称和页数。交运的技术文件应

具有适合长途运输、多次搬运、装卸的坚固包装，并具有防潮、防雨、防腐蚀等保护措施，保证技术文件完好完整的提供需方。

7.9 包装、标记和包装箱内外的单据应严格符合合同的特殊要求，包括专用条款规定的要求以及与需方签约后发出的指示。

8、交货（发运）和单据

8.1供方负责在本合同及附件所规定的交货期内，完成全部合同货物及技术文件发运、装卸任务，到达的日期以需方签收的日期为准。

8.2供方提供的技术文件应是中文，单位为公制。如技术文件有缺少、丢失或损坏，供方接需方通知后7日内补发，费用由供方负担。

8.3供方负责安排合同货物从供方厂家至目的地的运输工作、包括特殊安装工具、安装材料、和随货物备品配件等。

8.4供方应根据本合同规定的交货日期，提前10日通过传真方式或电子邮件通知供方计划发运日期、计划到达日期、目的地、货物名称、数量和其它事项。

8.5	如果包装箱重量超过 （交通运管部门的规定）   吨、或长度超过 （交通运管部门的规定）   米，或宽度超过 （交通运管部门的规定）   米， 或高度超过 （交通运管部门的规定）   米，或特殊形状的包装，承包人有责任提前10日给需方及随车提供一份该货物包装的详细尺寸图，注明重心和起吊点，以便在合同货物到达后安排货物的卸车和存放，其费用由供方承担。

8.6	如果合同货物中有易燃品或危险品，承包人应提前 5日通知需方，说明货物名称、特征、防止事故发生的办法和事故发生后的处理方法。

8.7	供方有责任发运全部生效合同货物，包括特殊安装工具、安装材料和随机备品配件。

8.8	如因供方原因，合同货物需要补充或更换，供方有责任将所需货物发运至项目现场，并承担一切风险和费用。

8.9	在合同货物运输过程中，由于供方原因引起合同货物丢失或损坏，由供方向有关保险部门要求保险赔偿。供方有责任尽快重新供应或修理丢失或损坏的合同货物，因此发生的费用由承包人负担。

8.10需方应根据合同项目的需要，负责办理取得出入目的场地的专用或临时道路的通行权，供方应协助采购人办理上述手续。

8.11 供方运输车辆行驶所需的场外公共道路的通行费、过路费和税款等由承包人承担。

8.12 供方运输车辆和人员应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。由供方负责运输的超大件或超重件，应由供方负责向交通管理部门办理有关手续。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由供方承担。因供方运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由供方承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

8.13货物在交付需方前发生的风险均由供方负责。

11、保证

11.1供方应保证提供的货物：

- 符合国家有关部门颁发的产品正常使用条件（环境温度、相对湿度、材料的物理力学性能）等。

14、付款

14.3本款增加：需方负责根据14.4项付款比例和条件将合同价款项通过银行电汇或需方与供方在合同中约定的方式支付供方

14.4本款增加：供方与供应商签订合同，合同生效后，在供方向需方提出支付申请后的     个工作日内支付，本采购项目合同价款的支付方式为：供方与中标单位签订合同，经批准合同生效后，全部合同货物（产品）到场后，经现场验收、移交后支付至合同总金额的 85 %，余款将作为质保金，待货物使用正常后的一年后再支付合同总金额的 15 %。

有可能由供方垫资的需方与供方在合同中另行约定。

14.5由于供方原因发生的银行费用全部由供方承担，由于需方发生的银行费用全部由需方承担。

16、变更指令和合同修改

16.1本款增加：

（1）采购人可以在任何时候可以根据项目实施的具体情况，就采购设备（或产品）数量的减少书面向供应商发出指令，但前提条件是：应在不改变合同其他条款的前提下，并在采购人要求供应商提供采购设备（或产品）供货的7天前书面通知供应商，以免对供应商造成不必要的损失。

（2）在采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

18、履约延误和罚款

18.2 供方有责任并保证按合同规定的货物交货期如期交货，如果因为供方原因使合同货物不能按期交货，承包人应按下列比例和数额支付采购人违约金。

（1）每延期 7天，违约金额为应发运合同货物价格的 1.0 %。

（2）从第 21天起算，每延期 7天违约金额为应发运合同货物价格的 1.5 %。

（3）从第 28天起算，每延期 7天违约金额为应发运合同货物价格的 2.0 %。

（4）根据以上计算方法，如不足七日按 7天计。

18.3供方支付违约金并不排除供方继续供货的责任。如果合同货物延期超过 30 天的，采购人可以根据自己认为合适的方式另行采购相同的货物或零部件。因此发生的费用和责任由供方承担，同时供方应继续执行没有终止的合同部分。

18.4供需双方对履约延误的赔偿和罚款在合同中另行约定的，则从其约定。

18.5供方根据以上条款承担的合同违约金总额不论单项或多项累计不得超过合同总价的 10 %。

- 第五章 货物（产品）采购清单

- 箱变及电缆：

630KVA箱变清单

| 序号 | 设备名称编号 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压柜-进线柜-G1 | XGN66柜 | 700*1000*2000 | 台 | 1 | 含微机保护装置1台 |
| 2 | 高压柜-PT柜-G2 | XGN66柜 | 700*1000*2000 | 台 | 1 |  |
| 3 | 高压柜-馈线柜-G3 | XGN66柜 | 700*1000*2000 | 台 | 1 | 含微机保护装置1台 |
| 4 | 箱式外壳+变压器-3高4低-BMY | 箱式变电站 | 2400*5000 | 台 | 1 | 含干式变压器1台 SCB10-630KVA |
| 5 | 低压柜-进线柜-D1 | GGD | 800*500*2000 | 台 | 1 |  |
| 6 | 低压柜-电容柜-D2 | GGD | 800*500*2000 | 台 | 1 |  |
| 7 | 低压柜-出线柜-D3 | GGD | 1000*500*2000 | 台 | 1 |  |
| 8 | 低压柜-出线柜-D4 | GGD | 1000*500*2000 | 台 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  | 台 | 8 |  |

2000KVA箱变清单

| 序号 | 设备名称编号 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压柜-进线柜-G1 | XGN66柜 | 700*1000*2000 | 台 | 1 | 含微机保护装置 |
| 2 | 高压柜-PT柜-G2 | XGN66柜 | 700*1000*2000 | 台 | 1 |  |
| 3 | 高压柜-馈线柜-G3 | XGN66柜 | 700*1000*2000 | 台 | 1 | 含微机保护装置 |
| 4 | 箱式外壳+变压器-3高5低1变-BMY | 箱式变电站 | 2400*6000 | 台 | 1 | SCB10-2000KVA/10/0.4 |
| 5 | 低压柜-进线柜-D1 | GGD | 1000*600*2000 | 台 | 1 |  |
| 6 | 低压柜-电容柜-D2 | GGD | 800*600*2000 | 台 | 1 |  |
| 7 | 低压柜-电容柜-D3 | GGD | 800*600*2000 | 台 | 1 |  |
| 8 | 低压柜-出线柜-D4 | GGD | 800*600*2000 | 台 | 1 |  |
| 9 | 低压柜-出线柜-D5 | GGD | 1000*600*2000 | 台 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  | 台 | 9 |  |

电缆明细清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | 3*185+2 | 国标 | 米 | 480 |
| 2 | 电缆 | 3*150+2 | 国标 | 米 | 280 |
| 3 | 电缆 | 3*120+2 | 国标 | 米 | 400 |
| 4 | 电缆 | 3*95+2 | 国标 | 米 | 300 |
| 5 | 电缆 | 3*70+2 | 国标 | 米 | 280 |
| 6 | 电缆 | 3*50+2 | 国标 | 米 | 260 |
| 7 | 电缆 | 3*35+2 | 国标 | 米 | 350 |
| 8 | 电缆 | 3*25+2 | 国标 | 米 | 300 |
| 9 | 电缆 | 3*16+2 | 国标 | 米 | 1000 |
| 10 | 电缆 | 3*10+2 | 国标 | 米 | 500 |

- 前期净化工程：

围护结构工程量清单及特征描述

| 序号 | 项目名称 | 项目名称与特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 围护结构部分 |  |  |  |
| Ⅰ | 净化彩钢板部分 |  |  |  |
| 1 | 净化彩钢隔墙板 | 1：净化彩钢硫氧镁机制板；板厚：50mm | m2 | 8120.0 |
|  |  | 2：钢板厚度&=0.5mm：颜色：象牙白 |  |  |
|  |  | 3：夹芯材料为硫氧镁；容重：120kg/m³ |  |  |
|  |  | 4：防火等级 A1级，用于墙板 |  |  |
|  |  | 1：净化彩钢硫氧镁机制板；板厚：50mm | m2 |  |
|  |  | 2：钢板厚度&=0.5mm：颜色：象牙白 |  |  |
| 2 | 净化彩钢板包立柱 | 3：夹芯材料为硫氧镁；容重：120kg/m³ |  | 550.0 |
|  |  | 4：防火等级 A1级，包车间钢结构立柱 |  |  |
|  |  | 1：净化彩钢硫氧镁机制板；板厚：50mm |  |  |
|  |  | 2：钢板厚度&=0.5mm：颜色：象牙白 |  |  |
| 3 | 净化彩钢板包回风柱子 | 3：夹芯材料为硫氧镁；容重：120kg/m³ | m2 | 480.0 |
|  |  | 4：防火等级 A1级，用于回风管道 |  |  |
| 4 | 净化彩钢吊顶板（现场配置) | 1：净化彩钢硫氧镁机制板；板厚：50mm | m2 | 4308.7 |
|  |  | 2：钢板厚度&=0.5mm：颜色：象牙白 |  |  |
|  |  | 3：夹芯材料为硫氧镁；容重：120kg/m³ |  |  |
|  |  | 4：防火等级 A1级，车间盖顶用 |  |  |
| 5 | 净化彩钢隔墙板顶部封边 | 1：镀锌件，彩钢板两端封口 | m | 2950.0 |
|  |  | 2：:70*25（mm）折弯件 |  |  |
| 6 | 净化彩钢吊顶板加固 | 1：所需材料为#8号丝杆、#8号挂钩 | m2 | 4308.7 |
|  |  | 花篮、#8号膨胀螺丝等 |  |  |
|  |  | 2：国标件，固定顶板用 |  |  |
| 7 | 彩钢净化吊顶、隔墙密封 | 1：硅酸酮密封中性胶 | m2 | 13458.7 |
|  |  | 2：颜色：瓷白，彩钢板缝隙密封 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目名称与特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ | 铝合金部分 |  |  |  |
| 8 | 铝合金槽铝 | 25*50型；壁厚1.2mm；固定上下彩钢板 | 米 | 4350.0 |
| 9 | 阴角圆弧铝 | 高度44mm；壁厚1.2mm；净化间直角处理 | 米 | 9360.0 |
| 10 | 阴角圆弧铝底座 | 塑料型，固定圆弧铝 | 米 | 9360.0 |
| 11 | 50圆柱铝 | 50圆弧型柱；壁厚1.5mm；用于彩钢板链接 | 米 | 1280.0 |
| 12 | “T”大梁 | 60mm*90mm；壁厚2.5mm；顶板连接 | 米 | 808.0 |
| 13 | 25*25角铝 | 25*25型；壁厚1.2mm；彩钢板连接 | 米 | 760.0 |
| 14 | 50型带座槽铝压条 | 25*50型带；壁厚1.2mm；用于玻璃连接 | 米 | 355.0 |
| 15 | 阴角三维球 | R44型；壁厚1.2mm；净化间角连接 | 个 | 650.0 |
| 16 | 阳角圆柱阳二通柱头 | 壁厚1.2mm；圆柱两端连接 | 个 | 430.0 |
| 17 | 彩钢板门封头 | 壁厚1.2mm；门和彩钢板连接 | 个 | 306.0 |

| 序号 | 项目名称 | 项目名称与特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ | 洁净设备部分 |  |  |  |
| 22 | 风淋室 | 1.名称：双人双吹风淋室 | 台 | 2.0 |
|  |  | 2.材质：304不锈钢结构 |  |  |
|  |  | 3.微电脑集成控制,吹淋时间可调(0~99s),电子连锁 |  |  |
|  |  | 4.现场制作，用于净化空气 |  |  |
|  |  | 5.尺寸:1500*1500*2050(mm)[L*W*H] |  |  |
|  |  | 1.名称：净化密闭门 |  |  |
|  |  | 2.材质：门框及门芯均采用铝合金50mm |  |  |
| 23 | 净化密闭双门 | 门料包边、门板采用不锈钢板 | 樘 | 16.0 |
|  |  | 3.门合页采用 304不锈钢合页 |  |  |
|  |  | 4.规格：1500*2000（mm） |  |  |
|  |  | 1.名称：传递窗 |  |  |
|  |  | 2.材质：不锈钢板 |  |  |
| 24 | 传递窗 | 3.公司车间加工，用于传递货物 | 台 | 9.0 |
|  |  | 4.尺寸:900*900*900(mm)[L*W*H] |  |  |
|  |  | 5.双门电子互锁，紫外灭菌灯 |  |  |
| 25 | 传递窗 | 1.名称：不锈钢传递窗 | 台 | 9.0 |
|  |  | 2.材质：不锈钢（304L)结构 |  |  |
|  |  | 3.双门电子互锁，紫外灭菌灯 |  |  |
|  |  | 4.公司车间加工，用于传递货物 |  |  |
|  |  | 5.尺寸:1000*1000*1000(mm)[L*W*H] |  |  |
| 26 | 不锈钢自动感应洗手池（二位型） | 1.名称：不锈钢自动感应洗手池（二位型） | 台 | 1.0 |
|  |  | 2.主材：不锈钢（304）结构 |  |  |
|  |  | 3.红外自动感应水龙头 |  |  |
|  |  | 4.尺寸：1200*600*700mm（L*W*H) |  |  |
| 27 | 不锈钢自动感应洗手池（三位型） | 1.名称：不锈钢自动感应洗手池（三位型） | 台 | 1.0 |
|  |  | 2.主材：不锈钢（304）结构 |  |  |
|  |  | 3.红外自动感应水龙头 |  |  |
|  |  | 4.尺寸：1800*600*700mm（L*W*H) |  |  |
| 28 | 自动感应手烘干器 | 1.名称：自动感应手烘干器 | 台 | 2.0 |
|  |  | 2.主材：PVC结构 |  |  |
|  |  | 3.额定功率：2200w、220v |  |  |
| 29 |  | 1.名称：自动感应手消毒器 | 台 | 2.0 |
|  |  | 2.主材：PVC结构 |  |  |
|  | 手消毒器 | 3.额定功率：40w、220v |  |  |
|  |  | 4.满液量：4000ml |  |  |
|  |  | 5.喷液量：0.6~0.8ml/s |  |  |
| 30 | 自攻丝 | 狄龙5*16，彩钢板连接 | 盒 | 150.0 |
| 31 | 铆钉 | 狄龙4*16，彩钢板连接 | 盒 | 113.0 |
| 32 | 铆钉 | 狄龙5*13，彩钢板连接 | 盒 | 85.0 |
| 33 | 铆钉 | 狄龙5*16，彩钢板连接 | 盒 | 105.0 |
| 34 | 铆钉 | 狄龙5*30，彩钢板连接 | 盒 | 135.0 |

### 前处理项目设备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磅奶槽 | 100L | 材质为SUS304不锈钢，单层，配进料40目过滤网，￠80拉杆出料，CIP清洗喷头 | 台 | 1 |
| 2 | 受奶槽 | 300L | 材质为SUS304，单层，￠80上进料，CIP清洗喷头 | 台 | 1 |
| 3 | 电子磅秤 |  | 最大称重500KG，配显示器 | 台 | 1 |
| 4 | 不锈钢平台 |  | SUS304,长宽高为2700MM*1600MM*850MM | 台 | 1 |
| 5 | 离心泵 | 5T/H | 材质为SUS304，扬程24M，机械密封 | 台 | 1 |
| 6 | 单联管道过滤器 | 5T/h | 材质为SUS304，进出口Ø38，不锈钢滤网，过滤精度80 目 | 套 | 1 |
| 7 | 板式冷却器 | 5T/h | 材质为SUS304，单段式,冰水冷却（15℃↓4℃），物料进出口Ø38（SMS） | 台 | 1 |
| 8 | 收奶暂存罐 | 2000L | 材质为SUS304不锈钢，PU保温，密封人孔，立式偏心搅拌37r/min ，侧进料底出料，数显温度计，玻璃管液位计，透气罩，CIP清洗头，物料进出口Φ38,爬梯， 取样阀，可调支脚。 | 台 | 1 |
| 9 | 离心泵 | 5T/H | 材质为SUS304，扬程24M，机械密封 | 台 | 1 |
| 10 | 净乳机 | 5T/H | 蝶式离心，自带控制电柜，平衡水桶 | 套 | 1 |
| 11 | 暂存罐 | 2000L | 材质为SUS304不锈钢，两层，PU保温，密封人孔，立式偏心搅拌37r/min，底部进出料口，数显温度计，玻璃管液位计，透气罩，CIP清洗头，物料进出口Φ38， 取样阀，可调支脚 | 台 | 4 |
| 12 | 离心泵 | 5T/H | 材质为SUS304，扬程24M，机械密封 | 台 | 2 |
| 13 | 自吸泵 | 10T/H | 材质为SUS304，扬程20M，机械密封 | 台 | 1 |
| 14 | 高速剪切罐 | 1000L | 材质为SUS304不锈钢，PU保温，底部剪切头，1450r/min，密封人孔，CIP清洗头，透气罩，数显温度计，内置刻度，取样阀，可调支脚 | 台 | 1 |
| 15 | 投料平台 |  | 材质为SUS304方管支架，不锈钢花纹板，步梯，扶手，集中排水，长宽高为2440*1220*1000MM | 套 | 1 |
| 16 | 离心泵 | 5T/H | 材质为SUS304，扬程24M，机械密封 | 台 | 1 |
| 17 | 自动板式换热小成套 |  | SUS304，升温采用2倍热水加热介质，加热采用可拆卸板片加热热水，热水对物料加热5℃-50℃，加热系统含板片、热水桶和一台热水循环泵，物料进出口Ø38圆螺纹。 | 套 | 1 |
| 18 | 自动热水循环温控系统 |  | 维远减压阀、疏水阀，温度调节阀，温度传感器，含仪表自动控制柜。 | 套 | 1 |
| 19 | 板式冷却器 |  | 材质为SUS304，1段式,冰水冷却，物料进出口Ø38（SMS），物料冷却从50度-20度。 | 套 | 1 |
| 20 | 双联管道过滤器 | 5T/H | 材质为SUS304，不锈钢滤网，过滤精度100 | 套 | 1 |
| 21 | 物料分配盘 | Ø38 | 四孔，含手动蝶阀、接水盘，U型摇臂 | 套 | 2 |
| 22 | 物料分配盘 | Ø38 | 六孔，含手动蝶阀、接水盘，U型摇臂 | 套 | 2 |
| 23 | 多用途自动板式巴氏杀菌机 | 2T/H | 材质为SUS304不锈钢，进口自控组件，进料4℃到40℃范围进料、50℃或65℃范围可调均质，杀菌温度65℃至95℃范围可调/杀菌时间15s，100S，300S,出料4℃/及43℃。蒸汽减压调节系统。无纸记录仪带CF卡。 | 套 | 1 |
| 24 | 高压均质机 | 2T/H | 材质为SUS304，最高压力30MPa，变频启动，带控制柜 | 台 | 1 |
| 25 | 持温罐 | 2T/H | 材质为SUS304，100S、200S或者300S可调节 | 台 | 1 |
| 26 | 物料分配盘 | Ø38 | 六孔，含手动蝶阀、接水盘，U型摇臂 | 套 | 1 |
| 27 | 发酵罐 | 1000L | 材质为SUS304不锈钢，内表面镜面抛光，保温罐，内胆3mm,外包2mm，PU保温60mm，盘管夹套1.5mm（通冰水），下侧部进料，锥形封头，密封人孔，LED灯孔视镜，呼吸器，CIP清洗头，配中心框式搅拌，卧式蜗轮蜗杆减速电机，变频调速，高低液位计接口，数显温度计，可调支脚，拉杆阀，下出料口Φ51 | 台 | 2 |
| 28 | 发酵恒温保温系统 | 5T/h | 罐体材质为SUS304，热水桶和一台热水循环泵，汽水混合器，波纹管截止阀。 | 套 | 1 |
| 29 | 转子泵 | 2T/H | 材质为SUS304 | 台 | 1 |
| 30 | 转子泵 | 150L/H | 材质为SUS304。变频调速 | 台 | 1 |
| 31 | 大间隙板式换热器 | 2T/h | 材质为SUS304不锈钢，单段式,冰水冷却（45℃↓18℃），物料进出口Ø51（SMS），大间隙结构 | 台 | 1 |
| 32 | 暂存罐 | 1000L | 材质为SUS304不锈钢，两层，PU保温，密封人孔，立式偏心搅拌37r/min ，底部进出料口，数显温度计，玻璃管液位计，透气罩，CIP清洗头，物料进出口Φ38， 取样阀，可调支脚。 | 台 | 2 |
| 33 | 不锈钢平台 |  | SUS304,长宽高为6500MM*800MM*1500MM | 台 | 1 |
| 34 | 离心泵 | 5T/H | 材质为SUS304，扬程24M，机械密封 | 台 | 1 |
| 35 | 自吸泵 | 10T/H | 材质为SUS304，扬程20M，机械密封 | 台 | 1 |
| 36 | 暂存罐 | 2000L | 材质为SUS304不锈钢，两层，PU保温，密封人孔，立式偏心搅拌37r/min，底部进出料口，数显温度计，玻璃管液位计，透气罩，CIP清洗头，物料进出口Φ38， 取样阀，可调支脚 | 台 | 1 |
| 37 | 离心泵 | 5T/H | 材质为SUS304，扬程24M，机械密封 | 台 | 2 |
| 39 | 高粘度自动管式杀菌机 |  | 材质为SUS304不锈钢，进口自控组件，进料25℃-30℃范围进料，杀菌温度65℃至95℃范围可调/杀菌时间15s,100S，出料25℃。蒸汽减压调节系统。无纸记录仪带CF卡。 | 台 | 1 |
| 40 | 杀菌机持温罐 |  | 材质为SUS304，15S、100S可调节 | 台 | 1 |
| 41 | 物料分配盘 | Ø38 | 含手动蝶阀、接水盘，U型摇臂 | 套 | 3 |
| 42 | 全自动CIP清洗系统 | 5000L*4 | 酸碱罐内筒体材质SUS316L，其他部分材质SUS304，四罐制，两回路，酸液、碱液、热水罐均为保温罐，带CIP清洗头，PU保温60mm，清水罐单层罐，筒体厚度3mm，外包厚度2mm，带CIP清洗头。保温罐采用PU聚氨酯发泡，200L浓酸浓碱罐，材质SUS316L，碱罐带搅拌，气动隔膜泵2台。系统主要配置：PLC控制系统及12寸彩色触摸屏，蒸汽减压、疏水系统，德国温度检测和调节系统，电导率仪，流量开关，板式换热器2台，四方双密封变频进程泵10T/H、36M扬程2台，气动蝶阀；SUS304配电柜，能够实现罐内温度和出料温度的自动控制，能够实现罐内CIP自清洗，酸、碱浓度的自动控制和补偿，被清洗设备故障的自动报警，罐内液位的自动控制，CIP流程的自动切换 | 套 | 1 |
| 45 | 不锈钢管路系统 |  | 主车间里面所有本公司提供设备的物料、热水、纯水及CIP管路系统，含不锈钢管 道、阀门、管配件、方管等，SUS304材质，ISO标准（￠51、￠38等）， SMS圆螺纹标准。 | 套 | 1 |
| 46 | 动力管路系统 |  | 主车间里所有本公司提供设备的动力管路（不含压力管道及仪表的当地检测及送检费用），蒸汽管道采用碳钢无缝钢管由锅炉厂家安装车间主管路系统，压缩空气采用不锈钢厚壁管，冰水系统由制冷机厂家安装车间主管路、塔水、自来水管道采用镀锌管，需方将辅助水电气管道引入前处理车间内本公司指定设备位置，并负责和本公司主管对接，蒸汽、冰水等所有管道保温由需方负责。 | 套 | 1 |
| 47 | 压力管道设计费 |  | 含所有本公司提供设备的蒸汽、压缩空气管道施工蓝图 | 套 | 1 |
| 48 | 电器控制柜 |  | 系统内设备的电气控制柜，电气控制柜的柜壳采用SUS304不锈钢材质，柜内主要电气元器件以国内优质品牌为主；含西门子PLC控制系统元器件 | 套 | 1 |
| 49 | 电气工程材料 |  | 所有本公司提供设备的电气安装材料，不锈钢电缆桥架、气管、不锈钢穿线管、电缆及信号电缆采用国产优质电缆，需方将电源线接至本公司提供的各个电气控制柜的进线端子，各个系统电气控制柜放置在相应系统旁边。不含需方自购设备的电气控制柜、控制点、控制电缆等。 | 套 | 1 |
| 50 | 安装调试费 |  | 所有本公司提供设备的安装、调试，需方提供安装、调试人员的食 宿，并提供安装调试过程中的各种条件，如氩气、水、临时电源及电源柜、人员及必要的叉车等工具，本公司提供安装耗材并自备安装工具等。含灌装机的管路系统连接及辅助系统连接 | 套 | 1 |
| 51 | 一期项目改造 |  | 根据甲方要求，一期项目管道改动调整人工材料费用合计 | 套 | 1 |
| 52 | 二期项目工作台 |  | 根据甲方要求，乙方制作操作工作台6张，不锈钢材质 | 台 | 6 |
| 53 | 包装费 |  | 所有本公司提供设备的包装及装车。包装物不回收。 | 套 | 1 |
| 54 | 运输保险费 |  | 汽车运至需方设备安装厂区（新疆和田）有本公司提供设备的卸车和设备进车间并放置到位由需方负责，本公司负责装车及设备精确就位。大型系统设备的吊装和精确就位由需方负责，本公司提供技术指导。 | 套 | 1 |

### 超低温真空浓缩机设备：

| 超低温真空浓缩机 | MJ-NS-20（20㎡） | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

MJ-NS-20(20m²)浓缩机分项

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 旋转薄膜蒸发器 | 20m² | 套 | 1 |
| 2. | 冷凝器&集水器 |  | 套 | 1 |
| 3. | 浓缩液暂存罐 | 2000L | 套 | 1 |
| 4. | 负压泵 | Q=5m3/h | 套 | 2 |
| 5. | 转子泵 | Q=8m3/h | 套 | 1 |
| 6. | 质量流量计 | 2g/cm³ | 套 | 1 |
| 7. | 流量计 |  | 套 | 2 |
| 8. | 加热系统 | 热水 | 套 | 1 |
| 9. | 真空泵机组 | 2000m³/h | 套 | 1 |
| 10. | 电器控制系统 | 国标 | 套 | 1 |
| 11. | 气动控制系统 | 国标 | 套 | 1 |

超低温真空浓缩机设备说明：

1、综述

1.1、目的：

是要制定此次所购超低温真空浓缩机的设计、制造、安装、验收和供应等过程中的最低的要求。作为合同的补充条款，是货物验收的依据。

1.2、范围：

本URS仅适用此次所购的超低温真空浓缩机及配套设备。

1.3、术语：

| GMP：食品生产良好质量管理规范 | PLC：可编程序控制器 |
| --- | --- |
| FDA：食品药品监督管理局 | HMI：人机界面 |
| FAT：工厂验收测试 | DQ：设计确认 |
| SAT：现场验收测试 | IQ：安装确认 |
| CIP：在位清洗 | OQ：操作确认 |
| IA：压缩空气 | PQ：性能确认 |
| IS：蒸汽 |  |

1.4、总体设计

液体原料经超低温真空连续浓缩机的进料装置进入蒸发器内，在低温及真空条件下，连续或半连续蒸发浓缩，达到所要求的浓度，进入后道工序。设备应具备自动CIP清洗功能。该设备的设计和结构需要符合下列标准：

1.5.1、食品药品生产质量管理规范（2010年修订）

1.5.2、食品生产洁净厂房设计规范GB50073-2001

1.5.3、GB 5226.1—2002 机械安全 机械电气设备  第1部分、通用技术条件

1.5.4、符合中国安全环保标准（USP）

1.5.5、电气及控制部分应符合IEC标准

1.5.6、符合国家计量标准或ISO标准

1.5.7、安全：依照 CE 标准

1.5.8、GB9684-2011 食品安全国家标准 不锈钢制品

1.5.9、GB4806.7-2016食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

1.5.10、GB4806.10-2016食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层

2、使用介绍

2.1、总体介绍

本项目从浓缩机进口开始，经过浓缩，到出口结束。整体超低温真空浓缩系统设计符合GMP规范要求。

2.2、设备的组成

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
|  | 低温浓缩机主机 |
|  | 冷凝系统 |
|  | 加热系统 |
|  | CIP清洗系统 |
|  | 真空系统 |
|  | 配电和控制系统 |

2.3、配套设施（由用户提供）

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 压缩空气（IA） | 供应商提供参数 |
|  | 蒸汽（IS） | 供应商提供参数 |
|  | 冷水 | 供应商提供参数 |
|  | 自来水 | 供应商提供参数 |
|  | 循环冷却水 | 供应商提供参数 |
|  | 电力供应: （380V，3相+N） | 供应商提供参数 |
|  | 厂房条件图 | 供应商提供参数 |

3、供货范围

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温真空浓缩机 | 蒸发能力：600-800kg/h | 1套 |

4、设计参数

|  |  | 产品I | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浓缩要求 | 驴奶处理总量 | 10 m3/天 |  |
|  | 驴奶进料浓度 | 5~8% |  |
|  | 驴奶终点浓缩浓度 | ≥50% |  |
|  | 物料浓缩液温度 | 25℃±3 |  |

| # 5、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 5.1、浓缩机生产工艺要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  |  |  | 需求内容 | 必需/期望 |  |  |
|  |  |  |  | 水蒸发能力：600-800kg/h。 | 必需 |  |  |
|  |  |  |  | 加热温度：40～70度可调，工艺温度控制：±3度 | 必需 |  |  |
|  |  |  |  | 设备腔体能够达到绝对真空度：1000Pa，工作真空度：1000-2000Pa。 | 必需 |  |  |
|  |  |  |  | 每批次采用连续或半连续浓缩方式。 | 必需 |  |  |
|  |  |  |  | 采用旋转薄膜蒸发器装置。 | 必需 |  |  |
|  |  |  |  | 进料量可调。 | 必需 |  |  |
|  |  |  |  | 设备运行综合性能要求：设备配备良好的控制、减振、传动、变速、冷却、润滑装置，在连续满负荷生产条件下，运行平稳，性能满足设计要求。 | 必需 |  |  |
|  |  |  |  | 真空浓缩机的可连续和批次运行，各项参数均可以设定，启动后自动按照设定的各项参数完成整个程序。 | 必需 |  |  |
| ## 5.2、厂房设施及公用系统要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  |  |  | 需求内容 | 必需/期望 |  |  |
|  |  |  |  | 供货方应提供详细所需动力系统和厂房设施配套要求，并协助采购方完成安装施工图设计。 | 期望 |  |  |
|  |  |  |  | 供货方根据采购方提供的厂房条件图进行设备布置，应在投标书中详细布置各主机及辅机，并标明安装尺寸。 | 期望 |  |  |
|  |  |  |  | 在设备布置图中，应详细标注采购方需要提供的各工程接口及参数（如水、电、汽、气、上水、下水、纯化水等）；并注明甲方、乙方的安装分界线； 甲方提供冷水，温度：0~5℃，乙方提供所需用量等参数 | 期望 |  |  |
| ## 5.3、进料系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 | 需求内容 |  |  |  |  | 必需/期望 |  |
|  | 进料流量可调节和显示，确保达到最佳的浓缩效率。 |  |  |  |  | 必需 |  |
|  | 进料罐由用户提供，供货方负责连接至浓缩机。控制有供货方负责 |  |  |  |  | 必需 |  |
| ## 5.4、浓缩机系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  |  | 需求内容 |  |  | 必需/期望 |  |
|  |  |  | 设备主体支撑将负载均匀地分配在地面上。 |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 筒体壁厚需要满足压力的要求，提供壁厚证明文件。材质为SUSSUS304。 |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 筒体采用卧式方式，配备消泡器。 |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 物料不得在筒体内产生结垢现象，易清洁。 |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 直接接触以及筒体内的金属部分材质均采用要求的SUS304，非金属部件采用聚四氟乙烯、硅橡胶等GMP认可的无毒材料，密封材料使用耐高温、耐腐蚀、不易脱落、符合GMP要求的材质； |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 腔体内旋转的加热不锈钢转子及筒体内表面光洁度Ra≤0.6μm。 |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 加热转子需要有耐压力试验报告。 |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 设备筒体均设置大孔径观察窗，可耐热、耐腐蚀、密封严密等，可以清晰的观察浓缩机内的干燥过程便于工人操作及使用，视镜直径不小于DN300，数量不少于3个。 |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 配备液位计量装置 |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 转子旋转电机采用国标 |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 设备具有在线和分段清洗功能，内部喷嘴及旋转喷淋球的数量及安装位置应设计合理，保证清洗质量，确保筒体内清洗后无死角。 |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 换热转子采用列管通道式设计，保证换热分布的均匀性，耐压0.8MPa，出厂前都应检测压力试验记录。 |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 转子驱动及加热旋转接头应有自动调整装置，保证正常运行。 |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 筒体两端的密封门应保证运行时真空不泄漏 |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 浓缩后的物料通过出料泵输送到浓缩液物料接收罐。浓缩液接收罐由供货方负责 |  |  | 必需 |  |
| ## 5.5、加热冷却系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  |  | 需求内容 |  |  | 必需/期望 |  |
|  |  |  | 浓缩机热水换热器的热源采用蒸汽，转子采用热水加热，温度根据工艺要求40-70度可调。 |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 加热控制系统的阀门采用国标。 |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 温度控制：40～70度可调，温度控制：±3度。 |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 蒸汽加热的冷凝水可回收或直接排放。 |  |  | 必需 |  |
| ## 5.6、CIP清洗系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  |  | 需求内容 |  |  | 必需/期望 |  |
|  |  |  | 利用主机筒体作为CIP清洗罐，清洗水温度60~120℃可调。 |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 整套装置需要在合理的位置（部分处）设置清洗喷淋球或喷嘴。 |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 清洗时间不得超过4小时。 |  |  | 必需 |  |
| ## 5.7、真空、冷凝系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  |  | 需求内容 |  |  | 必需/期望 |  |
|  |  |  | 真空系统采用罗茨+水环泵的模式，极限真空度能够到达1000Pa。 |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 水环真空泵品牌为：国标。 |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 罗茨泵品牌为：国标。 |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 真空系统管道材质为：SUS304。 |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 工作真空度1000Pa-2000Pa可调，能满足工艺要求。 |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 冷凝器的面积须根据设备的蒸发量合理匹配，材质为SUS304。 |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 产品连续出料时应保证浓缩机真空度的稳定。 |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 真空机组的工作水配置闭路循环装置。 |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 配置匹配的冷凝器，冷却水由需方负责，供货方提供使用参数 |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 蒸发水的冷凝回收装置采用不锈钢304 |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 冷凝器排放冷凝水时不影响工作真空， 在不停机情况下，可间歇或连续排放。 |  |  | 必需 |  |
| ## 5.8、出料系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  |  | 需求内容 |  |  |  | 必需/期望 |
|  |  |  | 浓缩后的浓缩液通过连续出料装置将浓缩液输送至浓缩液料罐。 |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 连续出料要求可靠，尽量不得影响主机真空度的波动。 |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 出料的时间各项参数可以修改，使之达到最好效果。 |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 出料配置质量流量计，能检测产品浓度。 |  |  |  | 必需 |
| ## 5.9、自控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  |  | 需求内容 |  |  |  | 必需/期望 |
|  |  |  | 设备所有电机采用国标。 |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | PLC、扩展模块、触摸屏、变频器采用国标。 |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 设定应用程序入口密码，防止未授权人操作，设定不同的登录级别和密码以限定被授权人的修改权限；人机界面上显示设备各工艺参数及报警信息。三级权限 |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 触摸屏为10寸。 |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 电器安装符合国家相关规范，桥架、穿管、标号等必须严格按规范施工，不得有裸露电线。 |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 控制系统采用触摸屏控制。具有关键参数的设定、记录和存储功能。 |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 浓缩机的粉碎机应配备安全联锁装置。 |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 电磁阀选用国标，传感器选用国标，所有电器通过3C认证。 |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 压缩空气软管、及配件均采用国标。 |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 提供modbus通讯接口和通讯软件与买方综控系统通信，满足买方通讯协议，并负责与买方实现通讯。 |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 控制系统每个机柜内I/O插件裕量15-20%。 |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 控制系统所用软件必须是正版软件，连同设备配套给买方。 |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 提供组态完整的控制软件备份给买方。 |  |  |  | 必需 |
| ## 5.10、安装要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  |  | 需求内容 |  |  |  | 必需/期望 |
|  |  |  | 浓缩机设备周围应有足够的空间，便于对设备进行操作和维修。 |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 供方应提供真空浓缩机的整体平面布局图，标明设备的外形尺寸，及检修门开启方向和尺寸，根据需方提供的厂房平面布局图实施安装。 |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 设备安装后可实现整机无震动运行，确保设备运行平稳。 |  |  |  | 必需 |
| ## 5.11、外观及材质要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  |  | 需求内容 |  |  |  | 必需/期望 |
|  |  |  | 供货方保证所供货物是用符合GMP要求的材料制成，全新未曾使用过。 |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 浓缩机设备外观应平整光洁，外露结合面的边缘应整齐，无明显划痕和凹凸现象，无错位，不留死角，符合GMP卫生标准要求。 |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 设备材料必须符合GMP要求，所有表面无卫生死角，易于抹布清洁，须提供材质证明。 |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 所有焊缝必须抛光处理，光滑平整，表面光洁度Ra<1.0µm。所有角焊缝、外部对接焊缝及接管端部应打磨圆滑，内部焊缝应打磨平齐，焊缝不得有夹渣和裂缝。整机长期使用不能生锈。 |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 供方提供的垫片或O型圈，不得对设备和产品带来任何污染，不允许有任何异物的脱落，其材质应采用聚四氟乙烯，并提供相关材质证明。 |  |  |  | 必需 |
| ## 4.12、仪表要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  |  | 需求内容 |  |  |  | 必需/期望 |
|  |  |  | 设备设计、制造、安装符合国家和当地政府有关部门颁发的准用证、许可证、质量检验合格证等相关证书。 |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 设备上计量仪表须有出厂检验合格证。 |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 仪表应易于测试及校正，符合相应的国家标准及行业安全规范。 |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 供方应列明设备上带的所有仪表的名称、规格。 |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 设备上所有温度、压力检测元件均应选用国标产品，并带有出厂检测、校验报告。 |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 保证仪器仪表是全新、未使用过的，并完全符合技术标准的质量、规格和性能的要求的正品。 |  |  |  | 必需 |
| # 6、服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6.1、包装运输要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  |  | 需求内容 |  |  |  | 必需/期望 |
|  |  |  | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何变形或锈损，供货方承担全部损失和费用。 |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 运输时间包含在供货周期内，供方负责运输，并承担运输费用。 |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 设备到货清单必须详列包装箱内容物及数量。 |  |  |  | 必需 |
| ## 6.2、文件资料要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  | 需求内容 |  |  |  |  | 必需/期望 |
|  |  | 设备装箱清单、设备合格证书、电路原理图、设备安装图、主体部件和主要阀门材质证明书。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 设备供应商应提供1套操作手册，包括以下内容： A. 技术数据：设备技术说明/设备详细尺寸/描述； B. 安装和空间要求：基础和空间要求/安装时的运输； C. 使用说明书：操作/检查和问题解答； D. 维护说明书：维护/润滑； E. 图纸和零件表：机械部分/电气部分/仪器仪表； F. 仪器仪表校准证明； G. 推荐的备件； |  |  |  |  | 必需 |
| ## 6.3、备品零件要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  | 需求内容 |  |  |  |  | 必需/期望 |
|  |  | 供应商应提供设备所需易耗、易损件清单。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 供应商应提供一年所需的备品备件。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 供应商应提供非供应商生产的外购材料清单。 |  |  |  |  | 必需 |
| ## 6.4、安装调试要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  | 需求内容 |  |  |  |  | 必需/期望 |
|  |  | 设备到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱,如供应商授权我方自行拆箱, 拆箱后如发现设备及其附件有任何损坏、缺少，供应商应负全责不得推诿。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 设备订购后供应商负责送货至用户厂内，用户厂内搬运、吊装及安装期间，供应商至少需有一人全程配合。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 供应商进厂施工需遵守我方施工规则。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 卖方负责系统的安装和调试，买卖双方均应派有经验的工程师参与。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 卖方负责根据买方要求制定安装调试计划，提供施工图和竣工图给买方确认。 |  |  |  |  | 必需 |
| ## 6.5、SAT要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  | 需求内容 |  |  |  |  | 必需/期望 |
|  |  | 依合约内容条件验收。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 无故障验收时间为：72小时。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 在设备就位后，供应商应负责设备调试工作，只有当设备完全符合上述工艺、设备、电气等条件且车间正常生产4天后方可离开。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 试车期限为一个月。 |  |  |  |  | 必需 |
| ## 6.6、培训要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  | 需求内容 |  |  |  |  | 必需/期望 |
|  |  | 设备厂家应免费对设备使用方人员进行全面培训。 |  |  |  |  | 必需 |
| ## 6.7、保修要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  | 需求内容 |  |  |  |  | 必需/期望 |
|  |  | 设备及其配件应免费保修期限1年,有效日为安装试车完成日起。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 如因设备故障导致停止生产时，需要延长保修期限。同时产生故障的备件由供应商无条件负责更换。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  | 在设备发生故障时, 卖方应在接到通知后4小时内做出反应， 如不能解决，48小时内派人赶赴现场解决问题。 |  |  |  |  | 必需 |
| # 7、其它要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  | 需求内容 |  |  |  |  | 必需/期望 |
|  |  | 本URS作为合同的补充条款，作为到货验收的依据。 |  |  |  |  |  |

- 真空带式干燥机设备：

| 真空带式干燥机 | MJY120-7（120㎡） | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

干燥机分项

| 1. | 120㎡真空带式干燥机主机 |  | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 进料系统 |  | 套 | 1 |
| 3. | 出料系统 |  | 套 | 1 |
| 4. | 加热系统 |  | 套 | 1 |
| 5. | 真空系统 |  | 套 | 1 |
| 6. | 冷却系统 |  | 套 | 1 |
| 7. | 纠偏系统 |  | 套 | 1 |
| 8. | CIP在位清洗系统 |  | 套 | 1 |
| 9. | 配电和控制系统 |  | 套 | 1 |
| 10. | 物料传输系统 |  | 套 | 1 |
| 11. | 泵、阀门、法兰、管线等 |  | 套 | 1 |

120㎡真空带式干燥机用户需求说明：

1、综述

1.1、目的：

是要制定此次所购真空带式干燥机的设计、制造、安装、验收和供应等过程中的最低的要求。作为合同的补充条款，是货物验收的依据。

1.2、范围：

本URS仅适用此次所购的真空带式干燥机及配套设备。

1.3、术语：

| GMP：药品生产质量管理规范 | PLC：可编程序控制器 |
| --- | --- |
| FDA：食品药品监督管理局 | HMI：人机界面 |
| FAT：工厂验收测试 | DQ：设计确认 |
| SAT：现场验收测试 | IQ：安装确认 |
| CIP：在位清洗 | OQ：操作确认 |
| IA：压缩空气 | PQ：性能确认 |
| IS：蒸汽 |  |

1.4、总体设计

用户将液体原料输送至原料储罐，通过定量泵进入真空带式干燥机干燥，在工艺允许的温度和较高真空条件下，将物料干燥粉碎自动输送至干粉储罐。设备应具备在位自动CIP清洗功能。该设备的设计和结构需要符合下列标准：

1.5.1、中国药典2010版

1.5.2、药品生产质量管理规范（2010年修订）

1.5.3、洁净厂房设计规范GB50073-2001

1.5.4、GB 5226.1—2002 机械安全 机械电气设备  第1部分、通用技术条件

2、使用介绍

2.1、总体介绍

本项目从原料罐进口开始，经过干燥机、粉碎、输送到粉末收料罐结束。整体真空带式干燥系统设计符合GMP规范要求。

2.2、设备的组成

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
|  | 进料系统 |
|  | 主机系统 |
|  | 加热系统 |
|  | CIP清洗系统 |
|  | 真空系统 |
|  | 纠偏系统 |
|  | 粉碎出料系统 |
|  | 电气控制系统 |
|  | 气动控制系统 |

2.3、配套设施（由用户提供）

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 压缩空气（IA） | 供应商提供参数 |
|  | 蒸汽（IS） | 供应商提供参数 |
|  | 自来水 | 供应商提供参数 |
|  | 纯化水 | 供应商提供参数 |
|  | 冷水 | 供应商提供参数 |
|  | 电力供应: （380V，3相+N） | 供应商提供参数 |
|  | 厂房条件图 | 供应商提供参数 |

3、供货范围

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空带式干燥机 | 换热面积：120㎡ 水蒸发能力：30-50kg/h | 1台 |  |

| # 4、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1、干燥机生产工艺要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  |  |  | 需求内容 | 必需/期望 |  |  |  |
|  |  |  |  | 蒸发能力：30-50kg/h，换热面积：120㎡ | 必需 |  |  |  |
|  |  |  |  | 原料含固率：50%以上，干粉含水率：≤3%。 | 必需 |  |  |  |
|  |  |  |  | 温度：30～130度可调，工艺温度控制：±3度 | 必需 |  |  |  |
|  |  |  |  | 接触驴奶物料温度：≤45℃ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 各加热、冷却板可单独控制加热温度 | 必需 |  |  |  |
|  |  |  |  | 需要考虑接触物料部分的清洗、灭菌功能 | 必需 |  |  |  |
|  |  |  |  | 能够达到绝对真空度：1000Pa，工作真空度：1000-2000Pa。 | 必需 |  |  |  |
|  |  |  |  | 干燥时间：60分钟到180分钟可调。 | 必需 |  |  |  |
|  |  |  |  | 干燥后物料粒度符合要求：20～80目可调。 | 必需 |  |  |  |
|  |  |  |  | 进料泵采用一对一布置，进料量连续可调。 | 必需 |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备运行综合性能要求：设备配备良好的控制、减振、传动、变速、冷却、润滑装置，在连续满负荷生产条件下，运行平稳，性能满足设计要求。 | 必需 |  |  |  |
|  |  |  |  | 真空带式干燥机的干燥运行是自动的，各项参数均可以设定，启动后自动按照设定的各项参数完成整个程序。采用三级权限 | 必需 |  |  |  |
|  |  |  |  | 浓缩液至原料罐之间的管道、阀门由乙方负责控制、清洗及安装，中间的巴氏灭菌装置由甲方负责 | 必需 |  |  |  |
| 4.2、厂房设施及公用系统要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  |  |  | 需求内容 | 必需/期望 |  |  |  |
|  |  |  |  | 供货方应提供详细所需动力系统和厂房设施配套要求，并协助采购方完成安装施工图设计。 | 期望 |  |  |  |
|  |  |  |  | 供货方根据采购方提供的厂房条件图进行设备布置，应在投标书中详细布置各主机及辅机，并标明安装尺寸。 | 期望 |  |  |  |
|  |  |  |  | 在设备布置图中，应详细标注采购方需要提供的各工程接口及参数（如水、电、汽、气、上水、下水、纯化水等）；并注明甲方、乙方的安装分界线； 甲方提供冷水，温度：0~5℃，乙方提供所需用量等参数 | 期望 |  |  |  |
| - 4.3、进料系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 | 需求内容 |  |  |  |  |  |  | 必需/期望 |
|  | 配500L进料罐，数量为1台，材质为304不锈钢。带搅拌夹套冷却保温，自动清洗功能。罐体夹套采用冷水保温，物料温度控制在25℃左右，温度可调。表面粗糙度Ra≤0.4μm。连接管道为不锈钢洁净管，管焊接内壁光滑，焊接平整。 |  |  |  |  |  |  | 期望 |
|  | 进料泵选用卫生级螺杆泵，确保运行稳定，流量可调。每层履带均需单独控制，运行速度可调，满足干燥工艺的要求。 |  |  |  |  |  |  | 必需 |
|  | 加进料软管采用国标，材质符合GMP要求，耐压高于1Mpa。 |  |  |  |  |  |  | 必需 |
| - 4.4、干燥机系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  |  | 需求内容 |  |  |  |  | 必需/期望 |
|  |  |  | 设备主体支撑将负载均匀地分配在地面上。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 筒体壁厚为8mm。材质为SUS304不锈钢。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 直接接触以及筒体内（包括密封，螺丝，垫片等）的金属部分材质均采用要求的SUS304，非金属部件采用聚四氟乙烯、硅橡胶等GMP认可的无毒材料，密封材料使用耐高温、耐腐蚀、不易脱落、符合GMP要求的材质； |  |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 设备内表面机械抛光，表面粗糙度Ra≤0.6μm。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 设备筒体均设置大孔径观察窗，可耐热、耐腐蚀、密封严密等，可以清晰的观察干燥机内的干燥过程便于工人操作及使用，视镜直径不小于DN300，数量不少于15个并配有照明灯。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 布料器要能使物料均匀的分布在送料带上，布料宽度可调。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 输送带设置为7层。履带速度可通过变频实现无级调速；履带运行平稳，无刮蹭卡滞现象，运行速度可任意调整；履带应易于检查和维修。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 输送带采用PTFE带，不渗透物料、不易粘结物料、耐高温150℃以上，使用寿命一年以上。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 输送带托辊采用特种结构制成，防止履带上物料二次污染，有不溶物。保证运行过程中不沾料，易清洗，符合食品药品卫生要求。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 设备具有在线和分段清洗功能，内部喷嘴及旋转喷淋球的数量及安装位置应设计合理，保证清洗质量，确保筒体内清洗后无死角。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 设备气缸主筒体内的气缸必须全采用304不锈钢制作，筒体外的气缸采用进口品牌。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 换热板采用之字形通道式设计，保证换热板加热分布的均匀性，耐压0.8Mpa，出厂前都应检测压力试验记录。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 输送带驱动应有自动调整装置，当输送带跑偏时能自动纠偏，纠偏偏差距离为±10mm，保证履带长期正常运行。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 筒体两端的密封门应保证运行时真空不泄漏，两端的开门结构应保证开门的平稳和安全性。 |  |  |  |  | 必需 |
|  |  |  | 干粉出料采用螺旋输送至一次粉碎机，一次粉碎后的产品经二次粉碎后输送至干粉储罐。 |  |  |  |  | 必需 |
| - 4.5、加热冷却系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  |  | 需求内容 |  |  | 必需/期望 |  |  |
|  |  |  | 真空带式干燥机的加热方式采用过热水+热水，加热温度根据工艺要求的温度可调。 |  |  | 必需 |  |  |
|  |  |  | 加热控制系统的阀门采用国标。 |  |  | 必需 |  |  |
|  |  |  | 温度控制：30～130度可调，温度控制：±3度。 |  |  | 必需 |  |  |
|  |  |  | 蒸汽加热的冷凝水可回收。 |  |  | 必需 |  |  |
| - 4.6、CIP清洗系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  |  | 需求内容 |  |  | 必需/期望 |  |  |
|  |  |  | CIP清洗水罐材质为SUS304，碱水罐、饮用水、纯化水罐各容积：5m³; |  |  | 必需 |  |  |
|  |  |  | CIP清洗罐设备内表面机械抛光，表面粗糙度Ra≤0.6μm。 |  |  | 必需 |  |  |
|  |  |  | 清洗泵采用国标。 |  |  | 必需 |  |  |
|  |  |  | 清洗水温度可控。温度控制：±3度 |  |  | 必需 |  |  |
|  |  |  | 干燥机内可以分段，分区手工或自动清洗。 |  |  | 必需 |  |  |
|  |  |  | 清洗时间尽量控制在4小时左右。 |  |  | 必需 |  |  |
|  |  |  | 考虑灭菌功能，蒸汽吹扫、或加热功能。预留臭氧工灭菌艺接口 |  |  | 必需 |  |  |
| - 4.7、真空系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  |  | 需求内容 |  |  | 必需/期望 |  |  |
|  |  |  | 真空系统采用罗茨+水环泵的模式，工作冷却水闭路循环使用。 |  |  | 必需 |  |  |
|  |  |  | 水环真空泵品牌为：国标。 |  |  | 必需 |  |  |
|  |  |  | 罗茨泵品牌为：国标。 |  |  | 必需 |  |  |
|  |  |  | 真空系统管道材质为：SUS304。 |  |  | 必需 |  |  |
|  |  |  | 工作真空度可调，能满足工艺要求。 |  |  | 必需 |  |  |
|  |  |  | 冷凝器的面积根据蒸发量合理匹配，材质为SUS304。 |  |  | 必需 |  |  |
|  |  |  | 产品出料时应保证干燥机真空度的稳定。 |  |  | 期望 |  |  |
| - 4.8、出料系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  |  | 需求内容 |  |  |  | 必需/期望 |  |
|  |  |  | 干燥后的产品通过螺旋出料器输送至一次粉碎机，粉碎机后的产品通过连续出料罐将干粉输送至二次粉碎机后进入到干粉储罐，粉碎机的粉碎能力应满足带式干燥机的生产能力。干粉罐体积不小于200L。 |  |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 一次粉碎机出料通过真空吸料机提升至二次粉碎机然后进入到干粉罐。 |  |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 出料阀的规格应能满足出料要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出料的时间各项参数可以修改，使之达到最好效果。 |  |  |  | 必需 |  |
| - 4.9、自控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  |  | 需求内容 |  |  |  | 必需/期望 |  |
|  |  |  | 设备所有电机采用国标。 |  |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | PLC、扩展模块、触摸屏、变频器采用国标。 |  |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 设定应用程序入口密码，防止未授权人操作，设定不同的登录级别和密码以限定被授权人的修改权限；人机界面上显示设备各工艺参数及报警信息。采用三级权限 |  |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 触摸屏为10寸。 |  |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 电器柜单独设置。 |  |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 电器安装符合国家相关规范，桥架、穿管、标号等必须严格按规范施工，不得有裸露电线。 |  |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 控制系统采用触摸屏控制，具有关键参数的设定、记录和存储功能。 |  |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 干燥机的粉碎机应配备安全联锁装置。 |  |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 电磁阀选用国标，传感器选用国标。 |  |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 压缩空气软管、及配件均采用国标。 |  |  |  | 必需 |  |
| - 4.10、安装要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  |  | 需求内容 |  |  |  | 必需/期望 |  |
|  |  |  | 真空带式干燥机设备周围应有足够的空间，便于对设备进行操作和维修。 |  |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 供方应提供真空带式干燥机的整体平面布局图，标明设备的外形尺寸，及检修门开启方向和尺寸。 |  |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 设备安装后可实现整机无震动运行，确保设备运行平稳。 |  |  |  | 必需 |  |
| - 4.11、外观及材质要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  |  | 需求内容 |  |  |  | 必需/期望 |  |
|  |  |  | 供货方保证所供货物是用符合GMP要求的材料制成，全新未曾使用过。 |  |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 真空带式干燥机设备外观应平整光洁，外露结合面的边缘应整齐，无明显划痕和凹凸现象，无错位，不留死角，符合GMP卫生标准要求。 |  |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 设备材料必须符合GMP要求，所有表面无卫生死角，易于抹布清洁，须提供材质证明。 |  |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 所有焊缝必须抛光处理，光滑平整，表面光洁度Ra<1.0µm。所有角焊缝、外部对接焊缝及接管端部应打磨圆滑，内部焊缝应打磨平齐，焊缝不得有夹渣和裂缝。整机长期使用不能生锈。 |  |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 供方提供的垫片或O型圈，不得对设备和产品带来任何污染，不允许有任何异物的脱落，其材质应采用聚四氟乙烯，并提供相关材质证明。 |  |  |  | 必需 |  |
| - 4.12、仪表要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  |  | 需求内容 |  |  |  | 必需/期望 |  |
|  |  |  | 设备设计、制造、安装符合国家和当地政府有关部门颁发的准用证、许可证、质量检验合格证等相关证书。 |  |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 设备上计量仪表须有出厂检验合格证。 |  |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 仪表应易于测试及校正，符合相应的国家标准及行业安全规范。 |  |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 供方应列明设备上带的所有仪表的名称、规格。 |  |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 设备上所有温度、压力检测元件均应选用国标优质产品，并带有出厂检测、校验报告。 |  |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 保证仪器仪表是全新、未使用过的，并完全符合技术标准的质量、规格和性能的要求的正品。 |  |  |  | 必需 |  |
| # 5、服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1、包装运输要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  |  | 需求内容 |  |  |  | 必需/期望 |  |
|  |  |  | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何变形或锈损，供货方承担全部损失和费用。 |  |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 运输时间包含在供货周期内，供方负责运输，并承担运输费用。 |  |  |  | 必需 |  |
|  |  |  | 设备到货清单必须详列包装箱内容物及数量。 |  |  |  | 必需 |  |
| - 5.2、文件资料要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  | 需求内容 |  |  |  |  | 必需/期望 |  |
|  |  | 设备装箱清单、设备合格证书、电路原理图、设备安装图、主体部件和主要阀门材质证明书。 |  |  |  |  | 必需 |  |
|  |  | 供应商提供的确认文件包括DQ、IQ、OQ和PQ文件模板。 |  |  |  |  | 必需 |  |
|  |  | 供应商应提供最终版本的全部PLC程序和控制面板软件的拷贝，并免费提供程序恢复标准操作程序。 |  |  |  |  | 必需 |  |
|  |  | 设备供应商应提供1套操作手册，包括以下内容： A. 技术数据：设备技术说明/设备详细尺寸/描述； B. 安装和空间要求：基础和空间要求/安装时的运输； C. 使用说明书：操作/检查和问题解答； D. 维护说明书：维护/润滑； E. 图纸和零件表：机械部分/电气部分/仪器仪表； F. 仪器仪表校准证明； G. 推荐的备件； |  |  |  |  | 必需 |  |
| - 5.3、备品零件要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  | 需求内容 |  |  |  |  | 必需/期望 |  |
|  |  | 供应商应提供设备所需易耗、易损件清单。 |  |  |  |  | 必需 |  |
|  |  | 供应商应提供一年所需的备品备件。 |  |  |  |  | 必需 |  |
|  |  | 供应商应提供非供应商生产的外购材料清单。 |  |  |  |  | 必需 |  |
| - 5.4、安装调试要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  | 需求内容 |  |  |  |  | 必需/期望 |  |
|  |  | 设备到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱,如供应商授权我方自行拆箱, 拆箱后如发现设备及其附件有任何损坏、缺少，供应商应负全责不得推诿。 |  |  |  |  | 必需 |  |
|  |  | 设备订购后供应商负责送货至用户厂内，用户厂内搬运、吊装及安装期间，供应商至少需有一人全程配合。 |  |  |  |  | 必需 |  |
|  |  | 供应商进厂施工需遵守我方施工规则。 |  |  |  |  | 必需 |  |
|  |  | 卖方负责指导系统的安装和调试，买卖双方均应派有经验的工程师参与。 |  |  |  |  | 必需 |  |
| - 5.5、SAT要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  | 需求内容 |  |  |  |  | 必需/期望 |  |
|  |  | 依合约内容条件验收。 |  |  |  |  | 必需 |  |
|  |  | 无故障验收时间为：72小时。 |  |  |  |  | 必需 |  |
|  |  | 在设备就位后，供应商应负责设备调试工作，只有当设备完全符合上述工艺、设备、电气等条件且车间正常生产4天后方可离开。 |  |  |  |  | 必需 |  |
|  |  | 试车期限为一个月。 |  |  |  |  | 必需 |  |
| - 5.6、培训要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  | 需求内容 |  |  |  |  | 必需/期望 |  |
|  |  | 设备厂家应免费对设备使用方人员进行全面培训。 |  |  |  |  | 必需 |  |
| - 5.7、保修要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  | 需求内容 |  |  |  |  | 必需/期望 |  |
|  |  | 设备及其配件应免费保修期限1年,有效日为安装试车完成日起。 |  |  |  |  | 必需 |  |
|  |  | 如因设备故障导致停止生产时，需要延长保修期限。同时故障备件供应商需无条件负责免费更换。 |  |  |  |  | 必需 |  |
|  |  | 在设备发生故障时, 卖方应在接到通知后4小时内做出反应， 如不能解决，48小时内派人赶赴现场解决问题。 |  |  |  |  | 必需 |  |
| - 6、其它要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求编号 |  | 需求内容 |  |  |  |  | 必需/期望 |  |
|  |  | 本URS作为合同的补充条款，作为到货验收的依据。 |  |  |  |  |  |  |

- 40平米翻板冻干机设备：

| 序号 | 名称 |  | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系统名称 | 部件名称 |  |  |  |  |
| 1 | 制冷系统 | 压缩机 | S6F-30.2Y | 5 | 台 |  |
| 2 |  | 水冷 | WS-18 | 5 | 台 |  |
| 3 |  | 油分 | OS-35H 1-3/8''ODS | 5 | 台 |  |
| 4 |  | 板式换热器 | B3-095-46D-3.0 | 5 | 台 |  |
| 5 |  | 辅助部件 | / | 5 | 套 | 膨胀阀、中冷、电磁阀、管道、手阀、保温、氟利昂、胶水、纳子、气分等 |
| 6 | 循环系统 | 循环泵 | CNF50-160 | 1 | 台 |  |
| 7 |  | 电加热 | 80KW | 1 | 台 |  |
| 8 |  | 硅油 | 5CST | 800 | Kg |  |
| 9 |  | 辅助部件 | / | 1 | 套 | 温控、管道、压控、保温、平衡桶等 |
| 10 | 真空系统 | 真空泵 | BSV175 | 2 | 台 |  |
| 11 |  | 罗茨泵 | BSJ300 | 2 | 台 |  |
| 12 |  | 气动蝶阀 | DN150 /100 | 3 | 个 |  |
| 13 |  | 气动隔膜阀 | DN25 （ 快装) | 2 | 个 |  |
| 14 |  | 微调阀 | GW-1.4I | 1 | 个 |  |
| 15 |  | 电磁阀 | GDC-8/S 24V | 1 | 个 |  |
| 16 |  | 辅助部件 | / | 1 | 套 | 管道、过滤器、位置反馈信号等 |
| 17 | CIP系统 | 水环真空泵 | 2BV5110 | 1 | 台 |  |
| 18 |  | 气动隔膜阀 | DN50 ( 快装) | 5 | 个 |  |
| 19 |  | 气动球阀 | DN63 | 5 | 个 |  |
| 20 |  | 辅助部件 | / | 1 | 套 | 喷嘴、卫生管道等 |
| 21 | 气动系统 | 气动汇流板 | 200M-19F | 1 | 块 |  |
| 22 |  | 二位五通电磁阀 | 4V210-08-DC24V PT1/4(单电控) | 19 | 个 |  |
| 23 |  | 气动三联体 | GC300-10A-C1 | 1 | 个 |  |
| 24 |  | 气缸 | SSAS63*45-B SJ1921C | 12 | 个 |  |
| 25 |  | 辅助部件 | / | 1 | 套 | 手阀、压力开关、气管、接头、消音器等 |
| 26 | 液压系统 | 三组液压站 | 63L | 1 | 台 |  |
| 27 |  | 液压缸 | D100/50 L=350mm | 1 | 个 |  |
| 28 |  | 液压缸 | D125/70 L=370mm | 1 | 个 |  |
| 29 |  | 液压缸 | D100/28 | 2 | 个 |  |
| 30 |  | 辅助部件 | / | 1 | 套 | 液压管、压力传感器、液压油等 |
| 31 | 板层进料系统 | 卡箍式卫生型流量计 | LWGY DN25 | 1 | 台 |  |
| 32 |  | 气动球阀 | 1/2“ | 15 | 个 |  |
| 33 |  | 气动汇流板 | 200M-17F | 1 | 块 |  |
| 34 |  | 二位五通电磁阀 | 4V210-08-DC24V PT1/4(单电控) | 17 | 个 |  |
| 35 |  | 辅助部件 | / | 1 | 套 | 管道、接头等 |
| 36 | 箱体容器系统 | 冻干机箱体 | FD-40 | 1 | 套 |  |
| 37 |  | 冻干机板层 | FD-40F | 1 | 套 |  |
| 38 |  | 冻干机盘管 | FD-40 | 1 | 套 |  |
| 39 |  | 冻干机机架 | FD-40 | 1 | 套 |  |
| 40 | 密封件 | O型密封圈 | 三元异丙胶Φ150*5.3 | 1 | 只 |  |
| 41 |  | O型密封圈 | 三元异丙胶Φ100*5.3 | 12 | 只 |  |
| 42 |  | O型密封圈 | 三元异丙胶Φ109*5.3 | 1 | 只 |  |
| 43 |  | O型密封圈 | 三元异丙胶Φ160*5.3 | 7 | 只 |  |
| 44 |  | 进口T型硅胶条 | 大 | 10 | m |  |
| 45 |  | O型密封圈 | 硅橡胶￠920*12 | 1.0 | 只 |  |
| 46 |  | O型密封圈 | 三元异丙胶￠28*3.5 | 2 | 只 |  |
| 47 |  | O型密封圈 | 三元异丙胶￠80*5.3 | 4 | 只 |  |
| 48 |  | O型密封圈 | 硅橡胶￠110*5.3 | 1.0 | 只 |  |
| 49 |  | O型密封圈 | Φ100*5 | 4 | 只 |  |
| 50 |  | O型密封圈 | Φ70*5 | 2 | 只 |  |
| 51 |  | O型密封圈 | Φ120*5 | 2 | 只 |  |
| 52 | 电控系统 | PLC | 1500SP | 1 | 台 |  |
| 53 |  | 触摸屏 | TP900 | 1 | 个 |  |
| 54 |  | 触摸屏 | TP700 | 1 | 个 |  |
| 55 |  | 电脑 | G4400/4G/500G/核显正版win7 19寸显示屏 | 1 | 台 |  |
| 56 |  | 控制程序 | PSCC X | 1 | 套 |  |
| 57 |  | 组态软件 | WINCC | 1 | 套 |  |
| 58 |  | 低压电器 | 国标 | 1 | 套 |  |
| 59 |  | 辅助部件 | / | 1 | 套 | 真空规管、压力传感器、温度探头等 |

冻干机及自动进料系统技术参数表

FD-40FC  真空冷冻干燥机

- 1 基础设施

| 项目 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- |
| 总有效面积 | 39.15 m2 |
| 最大捕水量 | （约）800Kg/批 |
| 功耗（50Hz/380V） | （约）214KW （装机功率） |
| 冷却水 | （约）60 m3/h（≤25℃） |
| 整机 长×宽×高 | （约）长9410×宽2900×高5800 （以实际设计图纸为准） |
| 整机结构 | 分体式 |
| 整机重量 | （约）34000 kg |
| 电源 | 3 相5线 380V 50Hz |

- 2箱 体

| 项目 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- |
| 箱体内表面材料 | 304不锈钢 |
| 门锁方式 | 安全自动插销门锁系统+液压门锁 |
| 箱门密封 | 固定式单道箱门密封 |
| 箱门开门方位（面对箱门时） | 面向箱门右开（或根据用户要求） |
| 开门角度 | 大于110度 |
| 箱门材料 | 304不锈钢 |
| 干燥箱视镜 | DN-200 mm 带延时照明灯 |
| 箱门视镜 | DN-200 mm |
| 箱体形状 | 长方体 |
| 箱体内角 | R≥50mm |
| 箱体底板斜率 | 2% (向带过滤器的排水口倾斜) |
| 光洁度 | Ra≤0.4µm |
| 保温材料 | 聚氨酯发泡材料（符合环保要求） |
| 箱体外装饰 | 304不锈钢拉丝板 |
| 制品测温探头 | PT-100铂电阻 |

3  板 层

| 项目 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- |
| 板层材料 | AISI 304不锈钢 |
| 板层设计压力 | 0.3Mpa |
| 板层平整度 | ±0.8mm/m |
| 板层表面粗糙度 | Ra≤0.4µm |
| 板层温度均匀性 | ±1℃（空载平衡后） |
| 板层数目(块) | 15＋1 |
| 板层间距 | 120mm |
| 板层尺寸 | 1800 mm ×1453 mm× 20mm |
| 板层有效尺寸 | 1800 mm ×1453 mm× 20mm |
| 板层总有效面积 | 39.15 ㎡ |
| 板层形式 | 板层为特殊设计，四周带折边，可直接盛放药液，能直接代替托盘，折边高度：30 mm,所有板层前端斜面为可导热油进行热冷交换特殊设计，保证斜面产品的冻干效果 |
| 板层翻转工作动力 | 翻转液压油缸 |
| 板层冷媒降温参数 | +20℃～-40℃≤60分钟(空载) |
| 板层冷媒升温参数 | -40℃～+20℃≤60分钟(空载) |
| 板层最低温度 | -55℃ |
| 板层最高温度 | + 70℃ |
| 加热功率 | （约）60 kW |
| 软管材质 | 304 |
| 软管连接方式 | 焊接 |

- 4冷凝器

| 项目 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- |
| 冷凝器材料 | 304 不锈钢 |
| 外包壳板 | 304 不锈钢 |
| 盘管材料 | 304 不锈钢管 |
| 保温层 | 聚氨酯发泡材料 |
| 盘管形式 | 蛇形盘管 |
| 冷凝器视镜 | DN-200 mm 带延时照明灯 |
| 冷凝器降温参数 | +20℃～-40℃≤30min(空载) |
| 冷凝器最低温度 | -75℃ |
| 化霜方式 | 热水喷淋+浸泡 |
| 冷凝器温度探头 | PT-100铂电阻 |
| 冷凝器外形 | 长方体 |
| 内表面粗糙度 | Ra≤ 0. 5µm |
| 外表面粗糙度 | Ra≤ 0.8µm |
| 冷凝器捕冰能力 | 800Kg/批 |
| 盘管捕冰面积 | ≥40㎡ |

- 5蘑菇阀

| 项目 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- |
| 蘑菇阀材料 | 304 不锈钢 |
| 工作动力 | 液压驱动 |
| 蘑菇阀油缸 | 蘑菇阀油缸 |
| 蘑菇阀尺寸 | DN900mm |
| 蘑菇阀压力调节 | 液压站减压阀 |
| 蘑菇阀开关位置 | 反馈信号 |

- 6制冷机组

| 项目 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- |
| 压缩机型号 | 国标S6F-30.2Y |
| 数量 | 5 |
| 压缩机额定功率 | 22KW |
| 制冷剂 | R404A |
| 冷热交换器 | 板式换热器 |
| 板层制冷 | 间接制冷 |
| 冷阱制冷 | 直接制冷 |
| 油压差控制器 | DANFOSS（国标） |
| 油平面视镜 | DANFOSS（国标） |
| 防止吸入压力过高的自动保护装置 | DANFOSS（国标） |
| 制冷剂高压恒压控制装置 | DANFOSS（国标） |
| 制冷剂膨胀阀 | DANFOSS（国标） |
| 压力表 | REFCO（国标）油浸式压力表 |
| 安全阀 | Caster （国标） |
| 电磁阀 | DAFONSS（国标） |
| 板层制冷速度（空载） | +20 ～ -40°C ≤ 60 minutes |
| 冷凝器制冷速度（空载） | +20 ～ -40°C ≤ 30 minutes |

- 7真空系统

| 项目 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- |
| 真空泵型号及数量 | 国标 BSV175 2台 |
| 真空泵额定功率 | （约） 7.5 KW *2台 |
| 罗茨泵泵型号及数量 | 国标 BSJ300L 2台 |
| 罗茨泵额定功率 | （约） 3.7 KW *2台 |
| 真空探头 | 国标 |
| 泵阱隔离阀 | 气动蝶阀 |
| 泵组隔离阀 | 气动蝶阀 |
| 泵头阀 | 国标 |
| 阀门反馈信号 | 国标 ROTECH |
| 极限真空度 | ≤ 1 Pa |
| 抽气速率 | 大气压→10 Pa ≤ 30分钟（干燥条件下） |
| 泄漏率 | 5×10-3pa.m3/sec |
| 真空控制方式 | 真空电磁阀＋针型微调阀 |

- 8流体循环系统

| 项目 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- |
| 管道材料 | 304不锈钢 |
| 循环泵 | 国标 CNF50-160 1台 |
| 循环泵额定功率 | （约）6.5 KW |
| 循环流体采用 | 低粘度硅油 ( 25℃, 5cSt ) |
| 热交换器 | 板式换热器 |
| 加热速率 | 1℃/min |
| 测温头（进口/出口） | PT-100铂电阻 |
| 加热功率 | 约 60 kW |
| 加热方式 | PID控制 |
| 板层最高工作温度 | ≥ +80℃ （空载，硅油入口） |
| 温度控制器 | 国标 |
| 压力控制器 | 国标 |

- 9液压系统

| 项目 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- |
| 液压元件 | 国标 |
| 液压泵 | 国标 |
| 液压油 | 46#抗磨液压油 |
| 油箱 | 40L |

- 10气动系统

| 项目 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- |
| 气动三联体 | 国标 |
| 气动汇流板 | 国标 |
| 气动压力开关 | 国标 |
| 气动电磁阀 | 国标 |

- 11掺气系统

| 项目 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- |
| 过滤器 | 无菌过滤器 型号0.22µm |
| 掺气阀 | 国标 |
| 电磁阀 | 国标 |
| 进气阀 | 隔膜阀 |
| 管道 | 304不锈钢 |

- 12清洗系统

| 项目 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- |
| 喷嘴 | 国标 |
| 管道 | 304不锈钢 |
| 进水汽阀门 | 气动隔膜阀 |
| 排水汽阀门 | 气动球阀 |
| 压力变送器 | 国标 |
| 水环泵 | 国标 |

- 13进料系统

| 项目 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- |
| 进料阀门 | 气动阀门 15个 |
| 管道 | 304不锈钢 |
| 板层加料枪 | 304材质 15套 |
| 气动控制元件 | 国标 |
| 控制系统 | 与冻干机集成 |

14  控制系统

| 项目 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- |
| 控制形式 | 自动控制系统＋手动控制系统 |
| PLC | 国标 |
| 触摸屏 | 国标 |
| 马达及线路保护 | 有过载、过热、缺相保护等功能 |
| 设计和装配标准 | 符合国家有关标准。 |
| 电源开关 | 国标 |
| 中间继电器 | 国标 |
| 电机保护器 | 国标 |
| 交流接触器 | 国标 |

15  保护系统

| 项目 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- |
| 油压差保护 | DANFOSS（国标） |
| 高压压力保护 | DANFOSS（国标） |
| 电子热保护 | 冷冻机原装内置 |
| 真空报警 | 有 |
| 超温报警 | 有 |

- 给袋式真空包装机设备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动给袋主机 | RX-25（给袋） | 2 | 套 |  |
| 2 | 自动真空主机 | 100型（抽真空） | 2 | 套 |  |
| 3 | 自动物料提升机 | C85N16-20等 | 2 | 套 |  |
| 4 | 自动定量下料机 | 51132 51136 | 2 | 套 |  |
| 5 | 配电系统 | SMART 700TE | 2 | 套 |  |

设备参数：

1型号：JTZK6-200(自动真空包装机）

2功率：8kw（380V /50HZ）

3最大包装尺寸：160mmX180mm

4真空泵排量：120m³/h

5包装速度：30-60次/分钟

6压缩空气气压：0.6-0.8

7空气压缩机：（1.0立方：客户自备）

8整套设备重量：2900kg

9整套设备尺寸：长4060*宽1900*高4700mm

- 150m³/d污水处理设备：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单台功率（kw） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板格栅 | 栅宽500mm | 1.1 | 1台 | 不锈钢产品 |
| 2 | 排污泵 | 50QW15-15-1.5 | 1.5 | 3台 | 普通铸铁，国标水泵 |
| 3 | 潜污泵 | 50QW10-15-1.5 | 1.5 | 6台 | 普通铸铁，国标水泵 |
| 4 | 气浮系统 | 15m³/h | 7.0 | 1套 | 含溶气罐、溶气泵、行车刮渣机、空压机等 |
| 5 | 加药装置 | PAC/PAM加药 |  | 3套 | Q235碳钢防腐，含加药泵及搅拌机等 |
| 6 | 罗茨鼓风机 | DQSR100 | 7.5 | 2台 | 49kpa |
| 7 | 潜水搅拌机 | QJB0.85/8-260 | 0.85 | 2套 | 叶轮不锈钢，含手摇葫芦安装系统 |
| 8 | 微孔曝气器 | Ф215 | 0 | 200套 | Ф215膜片式，优质工程塑料 |
| 9 | 弹性填料 | 长2500mm | 0 | 90m3 | 含镀锌支架（圆钢、方管等） |
| 10 | 组合填料 | 长2500mm | 0 | 180m³ | 含镀锌支架（圆钢、方管等） |
| 11 | 中心导流筒 | Ф350 | 0 | 1套 | Q235碳钢防腐， |
| 12 | 叠螺机 | DL-201㎡ | 0 | 1套 | 手动压紧 |
| 13 | 螺杆泵 | G30-1 | 2.2 | 2台 | 国标水泵 |
| 14 | 二氧化氯发生器 | 500g/h | 1.0 | 1套 | 加氯量10mg/l |
| 15 | 曝气搅拌装置 |  | 0 | 1批 | 穿孔曝气管 |
| 16 | 溢流堰 | 250x250 | - | 1套 |  |
| 17 | 轴流风机 | 350 | 0.35 | 8套 |  |
| 18 | 电器控制系统 | 三级控制 | - | 1套 | 国标产品 |
| 19 | 管道及阀门 | 镀锌管道、给水PVC | - | 1批 | 国标产品 |
| 20 | 电线及器件 |  | - | 1批 | 国标线缆 |

- 项目工艺冷却系统清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 设备工程 |  |  |  |
| 1 | CH-1 水冷螺杆式冰水主机 | 台 | 1 | 冷媒：R22 制冷量：1256kw |
| 2 | CHP-1~2 冰水主机卧式冷冻水泵 | 台 | 2 | 流量283m3/h，扬程21m, |
| 3 | FCP-1~2 工艺冰水卧式冷冻循环水泵 | 台 | 2 | 流量148m3/h，扬程45m, |
| 4 | TANK-1 SUS304工艺缓冲水箱：L5000*W3000*H3000 | 台 | 1 | 不锈钢水箱，SUS304； |
| 5 | 配电柜MACP2：箱体2200*800*800 | 台 | 1 |  |
| 6 | 配电柜MACP1：箱体2200*800*600 | 台 | 1 |  |
| （二） | 水管工程 |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管 Φ319 | 米 | 6.00 | 国标 |
| 2 | 镀锌钢管 Φ219 | 米 | 86 | 国标 |
| 3 | 镀锌钢管 Φ159 | 米 | 24 | 国标 |
| 4 | 镀锌钢管 Φ108 | 米 | 6 | 国标 |
| 5 | 镀锌钢管 Φ89 | 米 | 12 | 国标 |
| 6 | 镀锌钢管 Φ60 | 米 | 6 | 国标 |
| 7 | 镀锌钢管 Φ50 | 米 | 6 | 国标 |
| 8 | 镀锌钢管 Φ25 | 米 | 6 | 国标 |
| 9 | 镀锌管配件（法兰、螺丝、弯头、小口径管道等） | 式 | 1 | 国标 |
| 10 | 蜗轮蝶阀 DN200 内不锈钢外铸铁 | 个 | 8 | 国标 |
| 11 | 蜗轮蝶阀 DN150 内不锈钢外铸铁 | 个 | 8 | 国标 |
| 12 | 蜗轮蝶阀 DN100 内不锈钢外铸铁 | 个 | 2 | 国标 |
| 13 | 蜗轮蝶阀 DN80 内不锈钢外铸铁 | 个 | 4 | 国标 |
| 14 | 蜗轮蝶阀 DN65 内不锈钢外铸铁 | 个 | 1 | 国标 |
| 15 | 止回阀 DN200 内不锈钢外铸铁 | 个 | 2 | 国标 |
| 16 | 止回阀 DN150 内不锈钢外铸铁 | 个 | 2 | 国标 |
| 17 | Y型过滤器 DN200 | 个 | 3 | 国标 |
| 18 | Y型过滤器 DN150 | 个 | 2 | 国标 |
| 19 | 橡胶软接头 DN200 | 个 | 6 | 国标 |
| 20 | 橡胶软接头 DN150 | 个 | 4 | 国标 |
| 21 | 不锈钢软接头 DN200 | 个 | 2 | 国标 |
| 22 | 铜闸阀 DN50 | 个 | 2 | 国标 |
| 23 | 铜闸阀 DN40 | 个 | 3 | 国标 |
| 24 | 铜闸阀 DN25 | 个 | 5 | 国标 |
| 25 | 不锈钢圆盘型温度计 | 支 | 2 | 国标 |
| 26 | 不锈钢圆盘式充油式压力表附烤克 | 支 | 10 | 国标 |
| 27 | 液位控制 浮球阀 水箱用 DN40 | 个 | 1 | 国标 |
| 28 | 电动二通阀(阀体+执行器)DN65 | 套 | 1 | 国标 |
| 29 | 电动二通阀(阀体+执行器)DN40 | 套 | 1 | 国标 |
| 30 | 管道刷油 一底涂二面涂 | 式 | 1 | 国标 |
| 31 | 水管橡塑保温 δ=50mm、δ=25mm、δ=20mm B1难燃级 | m3 | 4.5 | 国标 |
| 32 | 明装外加保护层 δ=0.3mm 不锈钢 | m2 | 90 | 国标 |
| 33 | 水管吊支架制安\钢结构设备层 | T | 2.6 | 国标 |
| 34 | 水管吊支架\钢结构设备层除锈、红丹、面涂 | T | 2.6 | 国标 |
| 35 | 管道消毒、冲洗 | 式 | 1 | 国标 |
| （三） | 电气工程 |  |  |  |
| 1 | 低温主机模块自控系统 | 套 | 1 | 冰水专用 |
| 2 | 桥架、电缆电线配件、控制电缆 | 式 | 1 |  |
| （四） | 小计 |  |  |  |
| （一） | 水管工程 |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管 Φ159 | 米 | 156 | 国标 |
| 2 | 镀锌钢管 Φ89 | 米 | 24 | 国标 |
| 3 | 镀锌钢管 Φ60 | 米 | 6 | 国标 |
| 4 | 镀锌钢管 Φ50 | 米 | 115 | 国标 |
| 5 | 镀锌钢管 Φ32 | 米 | 130 | 国标 |
| 6 | 镀锌钢管 Φ25 | 米 | 80 | 国标 |
| 7 | 镀锌管配件（法兰、螺丝、弯头、小口径管道等） | 式 | 1 | 国标 |
| 8 | 蜗轮蝶阀 DN150 内不锈钢外铸铁 | 个 | 2 | 国标 |
| 9 | Y型过滤器 DN150 | 个 | 1 | 国标 |
| 10 | Y型过滤器 DN50 | 个 | 4 | 国标 |
| 11 | Y型过滤器 DN32 | 个 | 7 | 国标 |
| 12 | 不锈钢软接头 DN150 | 个 | 2 | 国标 |
| 13 | 不锈钢软接头 DN50 | 个 | 8 | 国标 |
| 14 | 不锈钢软接头 DN32 | 个 | 14 | 国标 |
| 15 | 铜闸阀 DN50 | 个 | 8 | 国标 |
| 16 | 铜闸阀 DN32 | 个 | 14 | 国标 |
| 17 | 铜闸阀 DN25 | 个 | 12 | 国标 |
| 18 | 不锈钢圆盘型温度计 | 支 | 12 | 国标 |
| 19 | 不锈钢圆盘式充油式压力表附烤克 | 支 | 24 | 国标 |
| 20 | 管道刷油 一底涂二面涂 | 式 | 1 | 国标 |
| 21 | 水管橡塑保温 δ=40mm、δ=25mm、δ=20mm B1难燃级 | m3 | 8.8 | 国标 |
| 22 | 明装外加保护层 δ=0.3mm 不锈钢 | m2 | 220 | 国标 |
| 23 | 水管吊支架制安\钢结构设备层（不锈钢材质304） | T | 0.7 | 国标 |
| 24 | 水管吊支架\钢结构设备层除锈、红丹、面涂 | T | 0.7 | 国标 |
| 25 | 管道消毒、冲洗 | 式 | 1 | 国标 |
| （三） | 小计 |  |  |  |
| （一） | 设备工程 |  |  |  |
| 1 | CT-1 开式冷却塔 | 台 | 1 | 水量300m3/h ，37-32℃, 湿球温度21.6℃ |
| 2 | CWP-1~2 冰水主机卧式冷却水泵 | 台 | 2 | 流量300m3/h，扬程23m, 加强耐磨叶轮水泵，抗泥沙击打 |
| 3 | 加药系统 | 台 | 1 |  |
| 4 | 配电隔离箱：MACP2-箱体500*400*135 | 台 | 1 |  |
| （二） | 水管工程 |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管 Φ219 | 米 | 86 | 国标 |
| 2 | 镀锌钢管 Φ159 | 米 | 32 | 国标 |
| 3 | 镀锌钢管 Φ133 | 米 | 12 | 国标 |
| 4 | 镀锌钢管 Φ108 | 米 | 27.6 | 国标 |
| 5 | 镀锌钢管 Φ50 | 米 | 6 | 国标 |
| 6 | 镀锌钢管 Φ40 | 米 | 6 | 国标 |
| 7 | 镀锌钢管 Φ32 | 米 | 6 | 国标 |
| 8 | 镀锌钢管 Φ25 | 米 | 6 | 国标 |
| 9 | 镀锌钢管 Φ20 | 米 | 6 | 国标 |
| 10 | 镀锌管配件（法兰、螺丝、弯头、小口径管道等） | 式 | 1 | 国标 |
| 11 | 蜗轮蝶阀 DN200 内不锈钢外铸铁 | 个 | 6 | 国标 |
| 12 | 蜗轮蝶阀 DN150 内不锈钢外铸铁 | 个 | 4 | 国标 |
| 13 | 蜗轮蝶阀 DN125 内不锈钢外铸铁 | 个 | 5 | 国标 |
| 14 | 止回阀 DN200 内不锈钢外铸铁 | 个 | 2 | 国标 |
| 15 | Y型过滤器 DN200 | 个 | 3 | 国标 |
| 16 | 橡胶软接头 DN200 | 个 | 6 | 国标 |
| 17 | 橡胶软接头 DN150 | 个 | 2 | 国标 |
| 18 | 铜闸阀 DN25 | 个 | 4 | 国标 |
| 19 | 铜闸阀 DN15 | 个 | 1 | 国标 |
| 20 | 不锈钢球阀 DN50 | 个 | 2 | 国标 |
| 21 | 不锈钢两段式球阀 DN25 | 个 | 4 | 国标 |
| 22 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 3 | 国标 |
| 23 | 不锈钢圆盘型温度计 | 支 | 2 | 国标 |
| 24 | 不锈钢圆盘式充油式压力表附烤克 | 支 | 6 | 国标 |
| 25 | 补水管电加热 | 套 | 1 | 国标 |
| 26 | 管道刷油 一底涂二面涂 | 式 | 1 | 国标 |
| 27 | 水管橡塑保温 δ=30mm、δ=25mm、δ=20mm B1难燃级 | m3 | 4.8 | 国标 |
| 28 | 明装外加保护层 δ=0.3mm 不锈钢 | m2 | 95 | 国标 |
| 29 | 水管吊支架制安\钢结构设备层 | T | 1 | 国标 |
| 30 | 水管吊支架\钢结构设备层除锈、红丹、面涂 | T | 1 | 国标 |
| 31 | 管道消毒、冲洗 | 式 | 1 | 国标 |
| （三） | 电气工程 |  |  |  |
| 1 | 二次冰水自控系统 | 套 | 1 | 冰水专用 |
| 2 | 桥架、电缆电线配件、控制电缆 | 式 | 1 |  |
| （四） | 小计 |  |  |  |
| （一） | 设备工程 |  |  |  |
| 1 | BCT-1 密闭式冷却塔 | 台 | 1 | 高效密闭式冷却塔;水量35m3/h ，37-32℃, 湿球温度21.6℃ |
| 2 | BCP-1~2 工艺塔水卧式冷却水泵 | 台 | 2 | 流量38m3/h，扬程35m, 加强耐磨叶轮水泵，抗泥沙击打 |
| 3 | TANK-2 SUS304工艺缓冲水箱：L2000*W2000*H2000 | 台 | 1 | 不锈钢水箱，SUS304； |
| 4 | 加药系统 | 台 | 1 |  |
| （二） | 水管工程 |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管 Φ219 | 米 | 6 | 国标 |
| 2 | 镀锌钢管 Φ133 | 米 | 97 | 国标 |
| 3 | 镀锌钢管 Φ89 | 米 | 38 | 国标 |
| 4 | 镀锌钢管 Φ65 | 米 | 24 | 国标 |
| 5 | 镀锌钢管 Φ50 | 米 | 18 | 国标 |
| 6 | 镀锌钢管 Φ32 | 米 | 30 | 国标 |
| 7 | 镀锌钢管 Φ25 | 米 | 6 | 国标 |
| 8 | 镀锌钢管 Φ20 | 米 | 6 | 国标 |
| 9 | 镀锌管配件（法兰、螺丝、弯头、小口径管道等） | 式 | 1 | 国标 |
| 10 | 蜗轮蝶阀 DN125 内不锈钢外铸铁 | 个 | 1 | 国标 |
| 11 | 蜗轮蝶阀 DN80 内不锈钢外铸铁 | 个 | 11 | 国标 |
| 12 | 止回阀 DN80 内不锈钢外铸铁 | 个 | 2 | 国标 |
| 13 | Y型过滤器 DN80 | 个 | 2 | 国标 |
| 14 | 橡胶软接头 DN125 | 个 | 1 | 国标 |
| 15 | 橡胶软接头 DN80 | 个 | 6 | 国标 |
| 16 | 铜闸阀 DN50 | 个 | 4 | 国标 |
| 17 | 铜闸阀 DN40 | 个 | 2 | 国标 |
| 18 | 铜闸阀 DN32 | 个 | 6 | 国标 |
| 19 | 铜闸阀 DN25 | 个 | 4 | 国标 |
| 20 | 铜闸阀 DN20 | 个 | 4 | 国标 |
| 21 | 不锈钢球阀 DN40 | 个 | 2 | 国标 |
| 22 | 不锈钢两段式球阀 DN20 | 个 | 4 | 国标 |
| 23 | 安全阀 DN20 | 个 | 1 | 国标 |
| 24 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 3 | 国标 |
| 25 | 不锈钢圆盘型温度计 | 支 | 2 | 国标 |
| 26 | 不锈钢圆盘式充油式压力表附烤克 | 支 | 4 | 国标 |
| 27 | 液位控制 浮球阀 水箱用 DN32 | 个 | 1 | 国标 |
| 28 | 补水管电加热 | 套 | 1 | 国标 |
| 29 | 管道刷油 一底涂二面涂 | 式 | 1 | 国标 |
| 30 | 水管橡塑保温 δ=30mm、δ=25mm、δ=20mm B1难燃级 | m3 | 5 | 国标 |
| 31 | 明装外加保护层 δ=0.3mm 不锈钢 | m2 | 100 | 国标 |
| 32 | 水管吊支架制安\钢结构设备层 | T | 1.6 | 国标 |
| 33 | 水管吊支架\钢结构设备层除锈、红丹、面涂 | T | 1.6 | 国标 |
| 34 | 管道消毒、冲洗 | 式 | 1 | 国标 |
| （三） | 电气工程 |  |  |  |
| 1 | 二次冰水自控系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 桥架、电缆电线配件、控制电缆 | 式 | 1 | 冰水专用 |
| （四） | 小计 |  |  |  |
| （一） | 水管工程 |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管 Φ89 | 米 | 176 | 国标 |
| 2 | 镀锌钢管 Φ50 | 米 | 12 | 国标 |
| 3 | 镀锌管配件（法兰、螺丝、弯头、小口径管道等） | 式 | 1 | 国标 |
| 4 | 蜗轮蝶阀 DN80 内不锈钢外铸铁 | 个 | 2 | 国标 |
| 5 | 橡胶软接头 DN80 | 个 | 2 | 国标 |
| 6 | 铜闸阀 DN40 | 个 | 4 | 国标 |
| 7 | 铜闸阀 DN25 | 个 | 2 | 国标 |
| 8 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 4 | 国标 |
| 9 | 不锈钢圆盘型温度计 | 支 | 2 | 国标 |
| 11 | 不锈钢圆盘式充油式压力表附烤克 | 支 | 2 | 国标 |
| 12 | 管道刷油 一底涂二面涂 | 式 | 1 | 国标 |
| 13 | 水管橡塑保温 δ=30mm、δ=25mm、δ=20mm B1难燃级 | m3 | 4.8 | 国标 |
| 14 | 明装外加保护层 δ=0.3mm 不锈钢 | m2 | 98 | 国标 |
| 15 | 水管吊支架制安\钢结构设备层（不锈钢材质304） | T | 0.6 | 国标 |
| 16 | 水管吊支架\钢结构设备层除锈、红丹、面涂 | T | 0.6 | 国标 |
| 17 | 管道消毒、冲洗 | 式 | 1 | 国标 |
| （四） | 小计 |  |  |  |
| （一） | 设备工程 |  |  |  |
| 1 | 密闭冷却塔：水量125m3/h ，37-32℃,湿球温度20℃, | 台 | 1 |  |
| 2 | 卧式工艺塔水泵：流量125m3/h，扬程60m, 加强耐磨叶轮水泵，抗泥沙击打 | 台 | 2 |  |
| 3 | TANK-3 SUS304工艺缓冲水箱：L4000*W2000*H2000 | 台 | 1 |  |
| 4 | 加药系统 | 台 | 1 |  |
| 5 | 配电柜：含水塔、水泵等 | 台 | 1 |  |
| （二） | 水管工程 |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管 Φ325 | 米 | 20 | 国标 |
| 2 | 镀锌钢管 Φ219 | 米 | 23 | 国标 |
| 3 | 镀锌钢管 Φ159 | 米 | 222 | 国标 |
| 4 | 镀锌钢管 Φ133 | 米 | 25 | 国标 |
| 5 | 镀锌钢管 Φ108 | 米 | 25 | 国标 |
| 6 | 镀锌管配件（法兰、螺丝、弯头、小口径管道等） | 式 | 1 | 国标 |
| 7 | 蜗轮蝶阀 DN200 内不锈钢外铸铁 | 个 | 4 | 国标 |
| 8 | 蜗轮蝶阀 DN150 内不锈钢外铸铁 | 个 | 15 | 国标 |
| 9 | 蜗轮蝶阀 DN125 内不锈钢外铸铁 | 个 | 1 | 国标 |
| 10 | 止回阀 DN150 内不锈钢外铸铁 | 个 | 3 | 国标 |
| 11 | Y型过滤器 DN150 | 个 | 3 | 国标 |
| 12 | 橡胶软接头 DN150 | 个 | 10 | 国标 |
| 13 | 不锈钢软件 DN50 | 个 | 1 | 国标 |
| 14 | 铜止回阀 DN40 | 个 | 1 | 国标 |
| 15 | 铜闸阀 DN50 | 个 | 5 | 国标 |
| 16 | 铜闸阀 DN40 | 个 | 2 | 国标 |
| 17 | 铜闸阀 DN32 | 个 | 2 | 国标 |
| 18 | 铜闸阀 DN25 | 个 | 10 | 国标 |
| 19 | 铜闸阀 DN20 | 个 | 4 | 国标 |
| 20 | 安全阀 DN20 | 个 | 1 | 国标 |
| 21 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 2 | 国标 |
| 22 | 不锈钢圆盘型温度计 | 支 | 8 | 国标 |
| 23 | 不锈钢圆盘式充油式压力表附烤克 | 支 | 18 | 国标 |
| 24 | 液位控制 浮球阀 水箱用 DN32 | 个 | 1 | 国标 |
| 25 | 电动二通阀(阀体+执行器)DN50 | 套 | 1 | 国标 |
| 26 | 管道刷油 一底涂二面涂 | 式 | 1 | 国标 |
| 27 | 水管橡塑保温 δ=30mm、δ=25mm、δ=20mm B1难燃级 | m3 | 1.8 | 室外部分 |
| 28 | 明装外加保护层 δ=0.3mm 不锈钢 | m2 | 20 |  |
| 29 | 水管吊支架制安\钢结构设备层 | T | 1.1 |  |
| 30 | 水管吊支架\钢结构设备层除锈、红丹、面涂 | T | 1.1 |  |
| 31 | 管道消毒、冲洗 | 式 | 1 |  |
| （三） | 电气工程 |  |  |  |
| 1 | 二次冰水自控系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 桥架、电缆电线配件、控制电缆 | 式 | 1 |  |

空压机设备附件：

| 项 目 | 设备名称 | 设备型号及基本参数 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆式空压机 | NED-50A/37KW 0.8Mpa 6.5m3/min | 2 | 台 |
| 2 | 冷干机 | 50P | 2 | 台 |
| 3 | 冷冻式干燥机 | LXFS-50P | 2 | 台 |
| 4 | 储气罐 | 1.0/0.8 | 2 | 台 |
| 5 | 精密过滤器 | 60 | 8 | 个 |
| 6 | 电子排水器 | 标配 | 4 | 个 |
| 7 | 安装配件 | 标配 | 2 | 套 |

- 给水处理设备：

食品级软水设备15T/H（一用一备）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢袋式过滤器 | 单袋2号 | 1 | 台 | 304不锈钢材质 |
| 2 | 不锈钢罐体 | 900*2200 | 2 | 台 | 304不锈钢材质 |
| 3 | 食品级树脂 | C100EFG | 1300 | 公斤 | 食品级树脂 |
| 4 | 全自动多路阀 | F99A3 | 2 | 台 |  |
| 5 | 设备本体管路 | UPVC | 1 | 批 |  |
| 6 | 不锈钢方形水箱 | 4*2.5*2 | 1 | 台 | 304不锈钢材质 |
| 7 | 供水设备（一用一备） | 流量15T扬程60米 | 1 | 套 | 管路304不锈钢 |
| 一．预处理系统（含不锈钢方形水箱2*105*2）6T（1套） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 原水增压泵 | CDL20-40 | 1 | 台 |  |
| 2 | 多介质过滤器 | 直径1000*2000毫米 | 1 | 套 |  |
| 3 | 自动操作阀 | F111B1 | 1 | 台 |  |
| 4 | 填料 | 10-24目 | 1.6 | 吨 |  |
| 5 | 活性炭过滤器 | 直径1000*2000毫米 | 1 | 套 |  |
| 6 | 不锈钢方形水箱 | 2*1.5*2 | 1 | 台 |  |
| 7 | 自动操作阀 | F111B1 | 1 | 台 |  |
| 8 | 填料 | 6-10目 | 26 | 包 |  |
| 9 | 阻垢剂添加装置 | 10L | 1 | 台 |  |
| 10 | 加药箱 | 100L | 1 | 个 |  |
| 11 | 精密过滤器： | 15芯40寸 | 1 | 台 | 304不锈钢材质 |
| 12 | 滤芯 | 40寸 | 15 | 支 |  |
| 二、反渗透系统（1套） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 一级多级高压泵 | CDL16-12 | 1 | 台 |  |
| 2 | 反渗透膜壳 | Jan-22 | 5 | 支 |  |
| 3 | 反渗透膜 | 8040-BE | 10 | 支 |  |
| 4 | 低压保护开关 | SNS-20 | 1 | 个 |  |
| 5 | 高压保护开关 | SNS-3 | 1 | 个 |  |
| 6 | 一进水调节阀 | DN 50 | 1 | 个 |  |
| 7 | RO系统冲洗电磁阀 | DN 50 | 1 | 个 |  |
| 8 | 压力表 | Y60 | 4 | 个 |  |
| 9 | 流量计 | 2-20T | 2 | 个 |  |
| 10 | 电导率显示仪 | CM3320 | 1 | 台 |  |
| 11 | 浓水调节阀 | DN 50 | 1 | 个 |  |
| 12 | 电控系统 | 控制器+PLC | 1 | 台 |  |
| 13 | 管路系统 | 304不锈钢/UPVC | 1 | 批 |  |
| 14 | 主机机架 | 3000*900*1800 | 1 | 个 |  |
| 15 | 不锈钢圆形水箱 | 容积15T | 1 | 台 |  |
| 16 | 供水设备（一用一备） | 流量10T扬程60米 | 1 | 套 |  |

- 安装及辅材

压缩空气·自来水·排污管路

| 序号 | 名称 | 材质 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生管 | 304 | Φ51*1.5 | 米 | 350 |
| 2 | 卫生弯头 | 304 | Φ51*1.5 | 个 | 90 |
| 3 | 卫生蝶阀 | 304 | Φ51（一头外丝一头焊接） | 个 | 15 |
| 4 | 卫生焊接止回阀 | 304 | Φ51 | 个 | 25 |
| 5 | 卫生焊接活接 | 304 | Φ51 | 个 | 40 |
| 6 | 卫生三通 | 304 | Φ51 | 个 | 55 |
| 7 | 卫生快装视镜 | 304 | Φ51 | 个 | 18 |
| 8 | 卫生蝶阀 | 304 | Φ25 | 个 | 35 |
| 9 | 活接 | 304 | Φ25 | 个 | 45 |
| 11 | 快装球阀 | 304 | Φ25 | 个 | 25 |
| 12 | 线管 | 201 | 51*0.6 | 支 | 30 |
| 13 | 线管 | 201 | 76*1 | 支 | 20 |
| 14 | 线管 | 201 | 38*0.4 | 支 | 45 |
| 15 | 卫生快装视镜 | 304 | Φ38 | 个 | 15 |
| 16 | SMS卫生蝶阀 | 304 | Φ38 | 个 | 35 |
| 17 | SMS卫生焊接活接 | 304 | Φ38 | 个 | 60 |
| 18 | 方钢 | 304 | 5*5 | m | 80 |
| 19 | 管子支架 | 304 | Φ38 | 个 | 120 |

天然气·蒸汽管路

| 序号 | 配件名称 | 材质 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制分气缸 | 国标 | DN273 | 台 | 1 |
| 2 | 无缝钢管 | 国标 | DN200 | 根 | 5 |
| 3 | 无缝钢管 | 国标 | DN150 | 根 | 8 |
| 4 | 无缝钢管 | 国标 | DN125 | 根 | 12 |
| 5 | 无缝钢管 | 国标 | DN100 | 根 | 15 |
| 6 | 无缝钢管 | 国标 | DN80 | 根 | 9 |
| 7 | 无缝钢管 | 国标 | DN65 | 根 | 12 |
| 8 | 无缝钢管 | 国标 | DN40 | 根 | 8 |
| 9 | 无缝钢管 | 国标 | DN20 | 根 | 15 |
| 10 | 岩棉保温管 | 国标 |  | 米 | 160 |
| 11 | 纤维布 | 国标 |  | 卷 | 30 |
| 12 | 铝箔纸 | 国标 |  | 卷 | 30 |
| 13 | 截止阀 | 国标 | DN200 | 个 | 2 |
| 14 | 截止阀 | 国标 | DN150 | 个 | 2 |
| 15 | 截止阀 | 国标 | DN125 | 个 | 2 |
| 16 | 截止阀 | 国标 | DN100 | 个 | 5 |
| 17 | 截止阀 | 国标 | DN80 | 个 | 10 |
| 18 | 截止阀 | 国标 | DN65 | 个 | 15 |
| 19 | 截止阀 | 国标 | DN25 | 个 | 8 |
| 20 | 截止阀 | 国标 | DN20 | 个 | 35 |
| 21 | 蒸汽减压阀 | 国标 | DN40 | 个 | 6 |
| 22 | 过滤器 | 国标 | DN65 | 个 | 6 |
| 23 | 过滤器 | 国标 | DN20 | 个 | 8 |
| 24 | 汽水分离器 | 国标 | DN65 | 个 | 9 |
| 25 | 玻璃视镜 | 国标 | DN20 | 个 | 10 |
| 26 | 表盘压力表 | 国标 | 直径100 | 个 | 10 |
| 27 | 表弯 | 国标 | 304# | 个 | 10 |
| 28 | 三通全塞 | 国标 |  | 个 | 10 |
| 29 | 安全阀 | 国标 | 1.0-1.3MPA | 个 | 5 |
| 30 | 波纹管 | 国标 | 50公分长 | 套 | 3 |
| 31 | 法兰 | 国标 | DN200 | 个 | 5 |
| 32 | 法兰 | 国标 | DN150 | 个 | 10 |
| 33 | 法兰 | 国标 | DN125 | 个 | 20 |
| 34 | 法兰 | 国标 | DN100 | 个 | 30 |
| 35 | 法兰 | 国标 | DN80 | 个 | 25 |
| 36 | 法兰 | 国标 | DN65 | 个 | 35 |
| 37 | 法兰 | 国标 | DN40 | 个 | 15 |
| 38 | 法兰 | 国标 | DN25 | 个 | 20 |
| 39 | 法兰 | 国标 | DN20 | 个 | 80 |

- 工器具：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作台 | 1900*900*800 | 15.00 | 1.不锈钢304材质，面板不锈钢板厚1.2mm |
|  |  |  |  | 2.立腿采用38*38*1.2，拉托呈采用38*25*1.0不锈钢管。 |
| 2 | 清洗池 | 2000*1000*800 | 4.00 | 1.整体采用304材质2.0厚不锈钢制作 |
|  |  |  |  | 2.加强沿、蝴蝶腿、下洼式80mm球阀 |
|  |  |  |  | 3.整体满焊、无毛刺及卫生死角 |
| 4 | 车间记录台 | 500*400*1100 | 4.00 | 1.不锈钢304材质，面板不锈钢板厚1.2mm |
|  |  |  |  | 2.翻盖式、防水斜顶 |
| 5 | 物料间货架 | 1900*400*1800 | 10.00 | 1.不锈钢材质，台面不锈钢板厚1.5mm |
|  |  |  |  | 2.立柱采用38*1.5圆钢制作、五层 |
| 6 | 全自动封箱机 | 熔接式塑料带捆扎 | 1 | 全自动 |
| 7 | 平形式输送带 | 10000*300*800 | 100 | 防静电耐磨耐油 |
| 8 | 工器具柜 | 1000*500*1800 | 2.00 | 304不锈钢材质，板厚1.0mm，存放卫生用具。 |

- 第五章  锅炉设备采购安装

5.1 依据及基础资料

1）《锅炉安装改造单位监督管理规则》TSG G3001-2004)；

5.2 电气

1)锅炉安装、调试；

5.3安装

全冷凝低氮燃气蒸汽WNS3-1.25-Y.Q标准配置清单

| 序号 | 部件名称 | 零件名称 |  | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉本体 | ⑴ | 图号：03013WLA-0 | WNS3-1.25-Y.Q | 台 | 1 | 国标 |
|  | 利雅路 |  | 氮氧化物80毫克 | BUL4000 | 台 | 1 | 国标 |
| 2 | 平台扶梯 | ⑴ | 平台扶梯 | QFT-3 | 套 | 1 | 国标 |
| 3 | 节能器装置 | ⑴ | 节能器 | QJN-3/13 | 套 | 1 | 国标 |
|  |  | ⑵ | 高温球阀 | QJ41MF-25C DN20 | 只 | 2 | 国标 |
|  |  | ⑶ | 外丝 | G1/2" | 只 | 2 | 国标 |
|  |  | ⑷ | 冷凝水排放口外丝 | G1" | 只 | 1 | 国标 |
|  |  | ⑸ | 排空铜截止阀 | G1/2" | 只 | 2 | 国标 |
|  |  | ⑹ | 冷凝水排放铜球阀 | G1" | 只 | 1 | 国标 |
|  |  | ⑺ | 压力表缓冲管 | 外牙 G1/2" | 只 | 1 | 国标 |
|  |  | ⑻ | 压力表 | Y150 0～2.5MPa | 只 | 1 | 国标 |
|  |  | ⑼ | 三通旋塞 | X31-16T G1/2" | 只 | 1 | 国标 |
| 4 | 冷凝器装置 | ⑴ | 冷凝器 | QLN-3 | 套 | 1 | 国标 |
|  |  | ⑵ | 冷凝水排放口外丝 | G1" | 只 | 1 | 国标 |
|  |  | ⑶ | 冷凝水排放铜球阀 | G1" | 只 | 1 | 国标 |
|  |  | ⑷ | 双金属温度表 | 轴向φ100 G1/2" 0~300℃ | 只 | 1 | 国标 |
| 5 | 压力表装置 | ⑴ | 压力表 | Y150 0～2.5MPa | 只 | 2 | 国标 |
|  |  | ⑵ | 三通旋塞 | X31-16T G1/2" | 只 | 2 | 国标 |
|  |  | ⑶ | 外丝 | 1／2″ | 只 | 2 | 国标 |
|  |  | ⑷ | 压力表支架 | DN20 | 套 | 1 | 国标 |
|  |  | ⑸ | 压力开关 | KP36 | 只 | 3 | 国标 |
|  |  | ⑹ | 补心变径 | 1/2"×1／4″ | 只 | 3 | 国标 |
|  |  | ⑺ | 堵头 | 3／4″ | 只 | 2 | 国标 |
| 6 | 水位装置 | ⑴ | 高温球阀 | QJ41MF-25C DN20 | 只 | 2 | 国标 |
|  |  | ⑵ | 高温球阀 | QJ41MF-25C DN25 | 只 | 4 | 国标 |
|  |  | ⑶ | 平板水位计 | SX-DG25*45H L=350 | 套 | 1 | 国标 |
|  |  | ⑷ | 水位平衡筒 | DN125 | 套 | 2 | 国标 |
|  |  | ⑸ | 水位电极 | 接地、超高、高、中、低、超低水位，M18*1.5 | 根 | 5 | 国标 |
|  |  | ⑹ | 绝缘罩及固定螺栓 | φ120 | 套 | 2 | 国标 |
|  |  | ⑺ | 双色水位计 | B49*2.5 L=350 | 套 | 1 | 国标 |
| 7 | 主汽阀 | ⑴ | 截止阀 | J41T-16 DN80 | 只 | 1 | 国标 |
| 8 | 放汽阀 | ⑴ | 截止阀 | J41T-16 DN40 | 只 | 1 | 国标 |
| 9 | 取样阀 | ⑴ | 截止阀 | J41T-16 DN25 | 只 | 1 | 国标 |
| 10 | 排污装置 | ⑴ | 排污阀 | P48H-16 DN50 | 只 | 1 | 国标 |
|  |  | ⑵ | 闸阀 | Z41H-16 DN50 | 只 | 1 | 国标 |
| 11 | 安全阀装置 | ⑴ | 安全阀 | A48Y-16C DN50 1.3~1.6MPa 整定1.3MPa | 只 | 2 | 国标 |
| 12 | 进水装置 | ⑴ | 截止阀 | J41T-16 DN40 | 只 | 1 | 国标 |
|  |  | ⑵ | 止回阀 | H41H-1.6Q DN40 | 只 | 1 | 国标 |
|  |  | ⑶ | 进水装置 | DN40*50 | 套 | 1 | 国标 |
| 13 | 炉体冷凝水阀 | ⑴ | 内螺纹铜球阀 | 1″ | 只 | 2 | 国标 |
| 14 | 控制部分 | ⑴ | 锅炉控制柜 | X3-HQ1(含1只PT100排烟温度传感器） | 套 | 1 | 国标 |
| 15 | 水泵 | ⑴ | 杭州南方 | CDM5-23 | 台 | 2 | 国标 |
| 16 | 其他 | ⑴ | 螺栓 | M12*55:72套；M16*65:48套 | 批 | 1 | 国标 |
|  |  | ⑵ | 金属丝网石墨垫 | DN20:5只；DN25:13只；DN40:3只；DN50:4只；DN80:1只;DN125:2只 | 批 | 1 | 国标 |
|  |  | ⑶ | 锅炉资料 |  | 份 | 1 | 国标 |
| 17 | 水处理设备 |  |  | 4T | 套 | 1 | 国标 |
| 18 | 补水箱 |  |  | 3立方 | 台 | 1 | 国标 |

- 第六章  技术标准及要求

1、一般规定

1.1、供方责任

（1）供方负责所供设备产品制造（研发）、供应、质量的检测、检验、和验收、移交前的维护、移交等工作，以及提供为完成上述所需的全部人工、材料、专用工具、交通运输、和一切辅助作业及辅助设施等。

（2）供方应负责产品达到要求的各项功能、技术性能、指标和参数。

（3）供方提供的产品、配套附属设备必须符合国家、或行业的相关的规范规定的技术要求、质量标准，并承担缺陷责任与售后责任。

（4）产品应符合国家标准、具备有关部门批准的生产（经验、销售）许可证书、质量合格证书等。

（5）所供产品的各项功能指标和参数应符合国家或行业颁布的有关验收标准，需方有权委托中国境内有资格的单位或机构（权威专家）对产品的性能、指标进行检测或校核。以确定是否符合国家或行业的有关质量标准及要求，其检测费用由供应商承担。

（6）投标人提供的产品（包括各项指标）必须采用的是最成熟、最先进和可靠的生产技术和工艺生产或加工，一旦发现其采用的生产技术和生产工艺已被淘汰或即将被淘汰，导致产品质量无法满足质量要求的，由此而引起的一切法律、经济责任将由供方承担。

1.2、交货（包括但不限于；系统的安装、调试、验收、移交前维护、移交）期

（1）交货期：45日历天（包括但不限于；系统的安装、调试、验收、移交前维护、移交）。

（2）中标供应商未能按上述（1）项规定，将所供系统设备按时到场和保证采购设备或产品按期投入运行的（根据采购人提供的相关证明材料），将没收其全部投标保证金，敬请成交供应商注意！

（3）交货期应按此填报，不得以“响应招标文件”、“按照合同约定”等方式填写，若未按此填报，其投标将被否决。

1.3、实施地点：由皮山县商务和工业信息化局指定（项目现场）。

1.4采购标的的验收标准：

（1）供应商负责供应设备的安装、调试、试运行执行本招标文件《通用合同条款》、《专用合同条款》的第6条的有关规定，并按有关规定完成安装、调试、检测、验收并交付使用。

（2）采购人有权免费获取有关采购设备的详细技术资料，供应商所供设备必须严格按厂家提供的安装详图进行安装、调试等，并最终符合验收合格要求。供应商应自行至项目现场进行踏勘和对设备或产品的安装环境进行测定，因所供设备的安装尺寸与所安装地室内尺寸不相匹配的，或不能适应安装地周围环境的，由此造成成交供应商需要对设备进行改造（或更换）等所发生的一切费用由供应商自行承担，采购人不再另行支付。

（3）根据不同货物（设备或产品）按国家或行业颁布的最新有关标准及谈判文件规定的技术参数、质量要求、性能指标等进行验收。成交供应商所供设备在运输或安装等过程中造成损坏或有缺陷等的，不能满足国家或行业颁布的最新有关标准及谈判文件规定的技术参数、质量要求、性能指标的，由成交供应商对设备进行改造（或更换）、修复，所发生的一切费用由供应商自行承担，采购人不再另行支付。

1.5、报价

（1）在技术要求不低于招标文件中要求的条件下，按《货物采购清单》中提供的货物（产品）清单进行报价，报价均采用：人民币报价。

（2）其他费用的处理：招标文件中未列明而供应商认为必须列入的费用由供应商列入报价中。

（3）报价范围应包括《通用合同条款》、《专用合同条款》第15条的规定。

（4）报价方式：分项报价。

1.6、付款方式及比例

本采购项目合同价款的支付情况（具体的付款期限及方式由中标人与采购人在合同中约定。）

1.7、技术文件

（1）为确保供货产品的验收，供应商按《通用合同条款》、《专用合同条款》的有关规定，向用户提供完整的使用说明手册等技术文件，并对所提供的全部技术资料的准确性和适用性负责。

（2）供方提供的文件和资料能保证满足购方进行产品使用的需要。在合同签订后我方将按购方要求提供所有技术文件和有关技术资料。

1.8、培训

（1）供方将对采购方提供技术培训，购方技术人员（业务人员）在 设备操作、维护 等各方面将受到培训，使他们掌握 设备操作、运行、日常管理、检查、维护 等技能。

（2）需方可派 （由供应商承诺） 名相关操作人员或参与日常管理、维护的专业技术人员到我方或现场免费接受培训。培训中，购方有关能直接参与设备操作、运行、维护等工作，熟练掌握供方提供设备的相关技术，在正常条件下能够保证设备在使用过程中的正常运行。

1.9、售后服务

供方必须严格遵守《通用合同条款》、《专用合同条款》和投标文件中的承诺的有关规定为用户提供售后服务及其他类似服务，包括：

（1）保证为购方提供优质、快捷的技术服务。

（2）为了确保设备的正常使用及时解答采购方提出的疑问，帮助解决问题，负责对设备的使用提供技术咨询服务。

（3）供方在应有专业的售后服务机构及技术人员（能满足本次采购产品的应急服务要求），并注明售后服务机构办公地点（提供相关证明资料）及技术负责人名录和联系方式，否则其投标无效！

（4）保证在接到请求技术服务 （由供应商承诺） 小时内予以响应，在 （由供应商承诺） 小时内（如遇不可抗力因素除外）派出技术人员赶赴（到达）现场解决问题。

（5）及时准确地予以满足采购人对设备进行长期维护（维修）的需要，在保修期内对出现任何质量问题，随时由供方免费进行处理，包括配件的维修、更换等。

1.10、产品质量保证

（1）供方应严格控制采购、检验、生产、包装、运输、移交和售后服务的质量过程，严格遵循企业标准和相关的行业和国家标准的要求。

（2）严格按ISO质量保证体系标准和国家、行业的有关规范提供制造产品。

（3）严格按照合同要求，确保产品符合需方要求。

（4）严格控制原材料的进厂质量，保证产品加工生产工艺的完善，检验检测手段完备，质量保证措施完善，产品绝不带缺陷出厂。

（5）为所供的材料制造、运输、装卸等进行投保，一旦发生意外，我方将按需方要求对所供进行免费更换、补偿等直到采购人满意为止。

（7）在交验过程中如发现缺件及其他原因引起的丢失，我方负责尽快免费补齐。在产品的使用过程中发现的质量问题，如属供方原因，由供方承担责任。

（8）所投产品质保期为至产品验收合格之日起3年。

（9）上述规定是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。在本合同实施过程中，按有关规范、规程、标准严格质量控制，确保提供合格产品及服务。

说明：属于供应商承诺部分的内容由各供应商可根据实际情况可以减少或不予采纳（但由此给供应商造成的不利，甚至其投标无效由供应商自行承担），也可以提出更有利于竞争的承诺。

2、技术标准及要求

投标人提供教学设备的技术指标或参数必须满足以下要求或标准（凡招标文件采购需求清单、技术参数或要求等中涉及到品牌或型号恰巧与某一品牌的型号发生雷同的均不具有指定或唯一意思的表示，也可以是类似品牌或型号，但技术参数或指标等要求必须满足或优于对采购设备或产品技术参数或指标等要求的规定），本章下述条款中规定的各项技术参数或指标带“★”是不可偏离的（如有）：

2.1总体要求

（1）具有先进成熟的技术，使用寿命长，节能环保、结构紧凑。

（2）结构紧凑，安装简易，配置先进、结构合理，具有先进性。

（3）配置灵活，可根据用户要科学、合理的优化配置，最大限度地满足客户要求。

（4）使用寿命不短于招标文件的要求（或国家或行业针对设备或产品的要求）。

2.2制造或生产适用标准及要求

（1）《中华人民共和国产品质量法》；

（2）《中华人民共和国消费者权益保护法》；

（3）涉及投标产品国家或行业的有关规范、规范及质量标准。

2.3执行标准的补充说明

（1）除执行以上标准外，还应执行其它现行国家标准和规范。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。本章所列的标准未涉及到的产品或设备均应满足国家或行业有关的质量标准、强制性认证、标志认证等。应供应商所提供的设备或产品在交验时，未能满足要求的，采购商有权拒绝，或要求供应商无条件进行更换。并按《通用合同条款》、《专用合同条款》的有关规定承担相应的责任。

（2）投标方提供的货物和服务必须是本规格书的文字和表格等所指定的所有内容的综合。对于本规格书中未列出但影响到设备或产品质量、使用等重要功能的组件，投标方应自行补齐（已经列明招标方供货范围的除外）。

2.4执行的标准应用

本规格书技术要求是基本的技术要求，并未对一切技术细节作出明确的规定，投标方应提供满足本规格书书中有关设备设计、制造标准。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标方提供的产品必须满足其要求。本规格书所引用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。国家或行业没有质量标准的，投标人应提供其制造或质量标准的执行情况。

2.5采购设备或产品的技术（参数）要求

（1）采购设备或产品的技术（参数或指标、质量标准）要求详见招标文件《采购需求清单》。

（2所投产品质保期为至产品验收合格之日起3年。★

（3）《采购需求清单》中“规格、型号”所涉及到的要求其所投产品执行的国家或行业标准应是最新版本，其采购数量和规格应与《采购需求清单》中相一致。

（4）投标人在投标文件中必须承诺：中标后应对其产品进行全过程跟踪服务，无条件免费进行技术支持和服务，否则其投标无效！★

- 第七章  投标文件格式

皮山县奶粉厂设备购置项目

投标文件

项目编号：PSXZC2020-000

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

第一部分、投标主要文件

目录

（一）投标函；

（二）开标一览表；

（三）分项报价表；

（四）货物（设备或产品）说明一览表；

（五）技术规格和商务偏离表；

（六）运输、配送及技术、质量保证组织措施；

（七）质量保证、技术及售后服务承诺书；

（八）供应商需要说明的其他内容及相关文件资料（产品出厂标准，质量检验、检测报告，产品合格证等）。

（一）、投标函

致：        采购人名称

根据贵方为                                                     项目的招标公告（项目编号）:                                  ，本签字代表    （全名、职务）    正式授权并代表投标供应商        （供应商名称、地址）         提交下述文件正本一份和副本四份。

（1）开标一览表

（2）分项报价表

（3）货物说明一览表

（4）供货范围清单

（5）技术规格和商务偏离表

（6）供应商资格证明文件

（7）质量保证、技术及售后服务承诺书

（9）供应商提交的其它资料

（10）以           方式提供的金额为人民币          元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意并承诺如下：

1、所附投标报价表中的报价为规定的应提供和交付的货物及服务总价。

2、供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3、供应商保证遵守招标文件的全部规定，投标供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4、供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5、本投标文件自开标日起投标有效期为：         内保持有效。

6、如果发生招标文件第二章投标人须知第3.9.9 条所述情况，则同意不予退还投标保证金。

7、我方同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受我方最低的报价，而是由评标委员会依据招标文件规定的评审要素所作出的评定。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                   邮编：

电话：                                   传真：

投标供应商代表签字：

投标供应商（加盖公章）：

日  期：          年      月      日

（二）开标一览表

项目、包段名称：                                                                                          货币单位：人民币元

| 序号 | 设备或产品名称 | 原产地及品牌 | 型号规格 | 数量 | 报价 | 交货期 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、每一设备或产品的详细报价清单应按《分项报价明细表》另表详列，且标明所报各种设备或产品的数量、品牌和金额，货物设备或产品的型号规格，并应与招标文件中一致。否则，给供应商带来的不利由供应商自行承担！每一设备或产品的详细报价清单应另表详列，且标明各种货物的数量、名称和金额。

2、若投标函中的投标总价与《开标一览表》不一致的，以《开标一览表》中的投标总报价大写为准。

3、交货期：是指开始供货直至验收合格交付使用的期限。供应商必须对本表中的“交货期”作出实质性响应并满足招标文件的规定，不得简单的以“响应招标文件要求”或 “按合同约定”等类似内容填报，否则给供应商带来的不利或导致投标被拒绝，由供应商自行承担。

4、上述表格为格式，投标人根据需要可以进行扩展和补充。

投标供应商代表签名：

（三）、投标分项报价明细表

投标供应商名称：                                                           货币单位：

| 序号 | 货物或产品名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 货物或产品费 | 其他费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总合计（小写）： （大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本表中的“分项费用名称”系指“货物采购清单一览表”中某一产品价格构成的分项费用。

2、其他费用：供应商应根据所供产品的具体情况，选择所供产品需要的其他费用（费用包括：产品价格，标准附件费、附属产品费、专用工具费、技术服务费、安装调试费、检验检测或费、培训费、运输费用、装卸费、保险费、税金等一切费用）。

3、供应商未进行分项报价或分项报价未能准确全部反映产品价格构成或有所隐含，有可能致使在合同履行过程中引起纠纷（非正常的追加或索赔等）或不能诚信履约的，可作无效投标处理。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5、此表中的价格若与报价一览中所报的价格不一致的，以报价一览表中的价格为准。

6、上述表格为格式，投标人根据需要可以进行扩展和补充。

供应商代表签名：

（四）、货物或产品说明一览表

（按所供货物合同包下品目号类别分别填写）

项目编号：                                                                第  页共  页

| 设备或产品名称 |  |
| --- | --- |
| 货物或产品的详细技术指标、参数，性能或功能说明 |  |

说明：为使评标委员会能准确理解及使评审工作顺利进行，请供应商针对所供产品的实际型号或规格，实际技术指标、参数，性能或功能，采用的质量标准等逐条进行说明，不可按招标文件提出的质量指标及技术要求进行简单复制，一旦经评标委员会认定，其所供产品的性能或质量指标、技术参数等与实际不符，有可能给供应商带来的不利或导致投标无效，将由供应商自行承担，敬请供应商注意！

投标供应商代表签字:

（五）、技术偏离表

项目名称∶	                                                       第  页共  页

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标货物参数 | 响应程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、为使评标委员会成员准确理解及保证评审工作顺利进行，请供应商针对招标文件的要求，结合所供货物的实际性能、技术指标、采用的质量标准等逐条进行说明，说明货物或产品的实际响应程度。如简单的复制招标文件要求，有可能给供应商带来的不利或导致投标被拒绝，将由供应商自行承担，敬请供应商注意！

商务偏离表

项目名称∶	                                                             第  页共  页

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标供应商商务条款 | 响应程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商代表签字：

投标供应商（加盖公章）：

日  期：          年      月      日

（六）、技术方案、质量保证组织措施

投标供应商在编制产品技术方案及质量保证等组织措施时，应采用文字并结合图表等表现形式详细阐述货物（或产品）的售后及技术服务等方案或组织措施。具体内容包括（但不限于）：

1、组织实施措施：

（1）投标人能够针对本次项目所覆盖的各类学校和师生的实际情况、产品选型、服务培训内容给出可行与合理的解决方案；

（2）检测检验，检查、验收，移交前维护、移交等的方案和措施。

2、管理和执行本合同所配备人员：

（1）主要管理人员、技术人员的配备、资历和经验情况等；

（2）其他人员配备计划等。

3、质量保证措施：

（1）质量管理体系及保证措施；

（2）质量责任能力；

（3）技术服务等。

4、售后服务

（1）人员培训方案；

（2）技术支持及售后服务等（包括售后服务点，维护技术支持人员名录）；

（3）应急响应的时间，维修或维护技术支持人员的到场时间等；

（4）优惠方案等。

5、紧急服务方案（自拟）

6、项目实施方案（自拟、符合符合项目实际情况）

（八）、投标供应商应提交的其它资料

投标供应商认为需提交的其他资料。

最近三年同类项目业绩表

| 序号 | 采购人及联系方式 | 货物名称、规格 | 合同金额 | 运行状况 | 履约情况、采购人评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

说明：

1、所提供的业绩应提供其采购人的联系方式及业绩证明材料，其业绩中的货物或产品应与本项目的所需货物或产品的特点、性能或功能具有相关性（否则其业绩不予认可）。

2、业绩证明材料包括：成交通知书或合同、验收证书等相关的能足够证明其业绩的材料。

人员配备表

| 序号 | 姓名 | 证书编号 | 身份证号 | 职称 | 学历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |

注：上述人员职称证书、身份证、学历证书等复印件及近期社保缴纳证明等材料。

第二部分、资格类投标文件

目录

（一）关于资格的声明函

（二）供应商的资格声明

（三）法定代表人身份证明书

（四）投标人代表法人代表人授权委托书

（五）联合体协议书（如有）

（六）资格证明文件

（七）投标保证金

（八）节能、环保产品证明（如有）

（九）中小企业声明函（如有）

（十）投标供应商认为应提交的其他相关资格证明文件或资料

（一）、关于资格的声明函

致：         采购人名称         ：

关于贵方           年    月    日        （项目名称、编号）       投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件          （合同包）           中规定的设备或产品，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2、我方的资格声明随投标文件一同递交。

投标供应商（加盖公章）：

投标供应商代表（签字）：

地             址：

邮             编：

电    话/传    真：

（二）、投标供应商的资格声明

致：         采购人名称         ：

1．供应商概况：

1.1 供应商名称：

1.2 注册地址：

1.3 传真：                       ；电话：                        ；邮编：

1.4 成立或注册日期：

1.5 法人代表：                               ；技术负责人：

1.6 最近资产负债表（至           年     月      日为止）。

（1）资产总额：                             ；（2）固定资产：

（3）流动资产：                             ；（4）净资产：

（5）长期负债：                             ；（6）流动负债：

（7）营业收入：                             ；（8）净利润：

2．我方在此尊重声明：我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

供应商（加盖公章）：

地             址：

邮             编：

电    话/传    真：

供应商代表（签字）：

说明：提供近三年（任意一年）度的财务审计报告，或相关的财务报表（能充分证明其真实的财务状况），将作为评审的依据！

- （三）、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：      职务：       系             （供应商名称）        的法定代表人。

特此证明。

法人身份证彩色复印件（正面）

法人身份证彩色复印件（反面）

供应商：          （盖单位章）

年    月     日

说明：本证明文件用于供应商法定代表人出席开标会，并须按此格式提供。

（四）法定代表人授权委托书

致：         发包人名称        ：

本人      姓名        系        （投标人全称）        的法定代表人授权我公司   （投标人代表姓名）  为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的       项目名称及标段、招标编号        ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

法人身份证彩色复印件正面

授权代表身份证彩色复印件正面

法人身份证彩色复印件反面

授权代表身份证彩色复印件反面

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：

投标人：                  （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

授权委托日期：       年     月     日

说明：本证明文件用于供应商法定代表授权委托人出席开标会，并须按此格式提供

（六）、资格证明文件

致：         采购人名称         ：

现附上由       （签发机关名称）       签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由       （签发机关名称）       签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

现附上由       （签发机关名称）       签发的我方组织机构代码证副本复印件，该证件真实有效。

现附上由       （签发机关名称）       签发的我方资质证书复印件，该证件真实有效。

现附上由       （签发机关名称）       签发的我方经营（生产）许可证复印件，该证件真实有效。

现附上由       （签发机关名称）       签发的我方设备经销授权许可证复印件，该证件真实有效。

……（招标文件要求和投标人应提供的其他相关证件按上述格式填写）

附：资格证件的复印件或影印件附后

说明：

（1）制造（或生产）企业制造或生产采购货物或服务的资格得到有关行政主管部门许可或批准的有关证件，包括：投标供应商有效的法人营业执照副本复印件、有效的税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证）复印件或影印件等。

（2）采购货物（或产品）的经销许可：如供应商为经销商的，须提供有关行政主管部门许可的货物或设备（产品）在经销许可证范围内的有关证明，进口货物（或产品）制造或生产商针对本项目投标产品的授权经销许可等。

（3）招标文件要求的全部资格证件及依照招标文件规定应予提供的其他证件复印件或影印件。

（4）所附的资格证明文件的复印件或影印件含糊不清，导致无法辨认的，其投标将被否决。

供应商（加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日            期：           年     月    日

（七）、投标保证金

致：       （采购方名称）

鉴于       （投标供应商名称）       （以下称“我方”）于        年    月   日参加         （项目名称、项目编号）        的投标，已按投标人须知前附表规定的形式和金额提交了投标保证金，我方无条件地、不可撤销地保证：在招标文件规定的有效期内撤销或修改其投标文件的，或者我方在收到成交通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。在收到你方书面通知后，我方无条件同意你方没收我方已提交的投标保证金人民币（大写）             元。

本保证在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

供应商（加盖公章）：

供应商代表签字：

邮 编：                 电 话：

传 真：                 日 期：

缴纳投标保证金的有效凭证（扫描件）

（八）节能、环保产品证明（如有）

致：         采购人名称          ：

现附上         （节能、环保产品产品目录）         证明文件（可在 网站名称 网站进行查询）复印件，该证件真实有效。

注：节能、环保产品须提供“财政部、国家发展改革委公布的节能、环保产品清单目录”并在有效期内的复印件或影印件，并能在投标人提供的网站上查询到相关内容（未提供查询网站，或在其提供的查询网站上查询不到相关内容的，将不予认可），由投标人加盖公章并注明“与原件一致”。

投标人（加盖公章）：

投标人代表（签字）：

日             期：           年     月    日

（九）中小企业声明函（如是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为            （请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加                            单位的                              项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日            期：

注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文的有关规定，投标人属于符合本办法第二条之规定的中小企业者，应在资格性文件中提供相关部门出具的资格证明材料，否则不予认可。

（十）、投标供应商提交的其它相关资格证明资料

1、投标供应商认为应提交的其他相关资格证明文件或资料, 可在此提交。

2、所提交的文件或资料应加盖投标供应商公章。

第三部分、承诺书

关于对本投标文件（响应文件）中资料真实性的承诺

至： （项目、包段名称）评标委员会（谈判或询价小组）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规的规定和    （项目、包段名称）    的招标文件（竞争性谈判文件或询价文件）的要求，我公司在   （项目、包段名称）   投标文件（响应文件）中所提供资料真实性作如下承诺：

我公司将严格按招标文件（竞争性谈判或询价文件）要求，在编制本投标文件（响应文件）时，对投标文件中所提供的资料全部真实和正确，并对提供的所有资料（资格、业绩、其他材料等）的真实性负责！

对提供的全部资料中有存在不真实（伪造或租借等虚假资料）情形，将无条件接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！

特此承诺

供应商（全称）：                        （盖单位章）

法定代表人：                           （签字）

有效的联系方式：

年      月       日

说明：投标供应商未提供此承诺的，内容未填写完整的，其投标将被拒绝！

联合体协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加               （招标人名称）（以下简称招标人）        （项目名称）      标段（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                 。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：           。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字）

成员二名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字）

年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。