项目编号：HY-WKZX2021011

自治区生态环境厅网络安全及信息化基础设施升级改造项目

招 标 文 件

项目名称：自治区生态环境厅网络安全及信息化基础设施升级改造项目

招标人(盖章)：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

联 系人：赵磊

电  话:0991-4182183

详细地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市南湖西路215号

招标代理机构（盖章）：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

法 定 代 表 人：唐科学

联系人：杨猛

电话: 0991-4607733   18899517090

传真：0991-4607711

详细地址：乌鲁木齐市五星北路194号

目    录

第一部分   招标公告

第二部分   投标人须知

第三部分   招标内容及技术参数要求

第四部分   合同条款

第五部分   附   件

第一部分  招标公告

自治区生态环境厅网络安全及信息化基础设施升级改造项目公开招标公告

项目概况

自治区生态环境厅网络安全及信息化基础设施升级改造项目招标项目的潜在投标人应在新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1401）获取招标文件，并于2021年   月   日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HY-WKZX2021011

项目名称：自治区生态环境厅网络安全及信息化基础设施升级改造项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：8500000.00元

最高限价（元）：8500000.00元

采购需求：见招标内容及技术参数要求

本项目分四个包：

第一包：

数量:见采购文件
预算金额（元）:2535000元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

主要采购防火墙、网络准入控制、IPS入侵防御、网络安全审计、综合日志审计、主机加固EDR、网络安全管理平台SOC、云安全防护系统、上网行为管理、无线安全AP、无线安全管理设备AC、汇聚交换机、POE交换机等，具体详见采购文件。
备注：

合同履约期限：交付期：签订合同后30个工作日内交付。

第二包：
数量:见采购文件
预算金额（元）:940000元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

主要采购内容为动态令牌身份认证系统、数字证书服务、服务器密码机、SSL VPN、门禁系统、动态令牌、统一身份认证系统，具体详见采购文件。
备注：

合同履约期限：交付期：签订合同后30个工作日内交付。

第三包：
数量:见采购文件
预算金额（元）: 4864000元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

会议室无纸化技术升级改造，具体详见采购文件。
备注：

合同履约期限：交付期：签订合同后60工作日内交付。

第四包：
数量:见采购文件
预算金额（元）: 161000元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

主要采购内容为网络安全及信息化基础设施升级改造项目一包至三包监理咨询服务，具体详见采购文件。
备注：

合同履约期限（监理服务期）：签订监理合同至所承担监理任务的工程建设项目竣工验收后结束。

本项目不接受联合体投标。

二、供应商资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、经会计师事务所审计的近一年的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格要求：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图）。

（三）本项目不接受联合体投标；

（四）本项目不接受进口产品投标。

三、获取招标文件

时间：2021年7月6日至2021年7月13日，每天上午10:30至13:30，下午15:30至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司招标部（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1401）

方式：线下获取，投标人购买招标文件需将提供：（1）有效的营业执照副本。（2）投标人法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书。（3）法定代表人身份证或授权委托人身份证。（4）信用信息网页截图打印件（“信用中国”网站上失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单；“中国政府采购网”网站上政府采购严重违法失信行为信息、“中国裁判文书”网无行贿查询记录）及“申请人的资格要求”的其他资料。注：以上资料需提供原件查验，复印件一份加盖公章，资料留存。

售价（元）：200/标包

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年7月28日 11:00（北京时间）

投标地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司会议室（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼会议室）

开标时间：2021年7月28日 11:00（北京时间）

开标地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司会议室（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼会议室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

地 址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市南湖西路215号

联系方式：0991-4182183

2.采购代理机构信息

名 称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13、14楼

联系方式：18899517090

3.项目联系方式

项目联系人：杨猛

电 话：18899517090

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 项目名称：自治区生态环境厅网络安全及信息化基础设施升级改造项目 项目编号：HY-WKZX2021011 |
| 2 | 交货地点 | 招标人指定地点 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标，投标人只有一次报价。 |
| 4 | 采购内容 | 第一包：采购防火墙、网络准入控制、IPS入侵防御、网络安全审计、综合日志审计、主机加固EDR、网络安全管理平台SOC、云安全防护系统、上网行为管理、无线安全AP、无线安全管理设备AC、汇聚交换机、POE交换机等，具体详见采购文件。 第二包：采购内容为门禁系统、动态令牌身份认证系统、数字证书服务、服务器密码机、SSL VPN、动态令牌、统一身份认证系统，具体详见采购文件。 第三包：对生态环境厅三个会议室进行无纸化技术升级改造，具体详见采购文件。 第四包：网络安全及信息化基础设施升级改造项目一包至三包监理咨询服务，具体详见采购文件。 |
| 5 | 质保维保要求 | 一包至三包： 质量合格； 质保期：3年。 产品维保期：3年。（自通过甲方验收合格之日起计） |
| 6 | 交付期 | 第一包、第二包在签订合同后30个工作日内交付； 第三包在签订合同后60个工作日内交付； 第四包在签订监理合同至所承担监理任务的工程建设项目竣工验收后结束。 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 9 | 投标有效期 | 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 10 | 投标文件份数 | 一份正本，贰份副本。同时提交电子版投标文件（U盘形式单独密封提交） 特别提示：为了便于存档，投标文件请用A4纸张制作，且装订厚度不得超过3cm；如投标文件超过3cm，请双面打印并在装订时分册装订。 |
| 11 | 投标保证金额 | 响应保证金金额： 第一包：50000元 第二包：18000元 第三包：90000元 第四包：3000元 缴纳时间：须在投标截止时间之前缴纳。 响应保证金的形式：由企业基本账户以银行电汇方式汇入指定账户, 开户单位名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 开户银行：中国银行乌鲁木齐市南湖东路支行 账户账号：107083025521 开户行行号：104881006151 递交时间：投标截止时间之前 投标人提交投标保证金应充分考虑相关时间。 附注：自治区生态环境厅网络安全及信息化基础设施升级改造项目保证金 投标保证金必须在投标文件递交截止时间前确保到帐；投标人未按招标文件要求提交投标保证金的，投标文件无效。 |
| 12 | 保证金的退还 | （1）投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 （2）采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。 （3）退还投标保证金时，请携带法人授权委托书及委托人的身份证复印件（加盖公章及法人章）、汇款凭证，找采购文件中的采购代理项目负责人办理。 |
| 13 | 不予退还保证金的情形 | 有下列情形之一的，保证金不予退还： （1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； （2）供应商在投标文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （5）招标文件规定的其他情形。 |
| 14 | 投标文件的密封 | 1.投标人须按招标文件的规定制作投标文件，正、副本可以密封在同一文件袋中。密封袋封口处加盖单位公章，并注明“开标时启封”字样。 2. 投标人须制作“开标一览表”，并单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”的字样。 3.投标文件袋和《开标一览表》袋上可写明： 招标单位： 项目名称： 项目编号： 投标单位名称： （公章） 年 月 日 时（即开标时间）前不得开封。 （“正本”或“副本”） 备注：注明“开标时才能启封”字样等。 |
| 15 | 投标文件递交地点及截止日期 | 响应文件递交截止时间：2021年7月28日 11:00（北京时间）。 地址：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司开标室（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼会议室）。（如有变动另行通知） |
| 16 | 开标地址、时间 | 地址：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司开标室（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼会议室）。（如有变动另行通知） 时间：2021年7月28日 11:00（北京时间）。 |
| 17 | 评标标准及方法 | 综合评分法 |
| 18 | 本项目的最高投标限价(即采购预算)为：8500000.00元；其中第一包：253.5万元；第二包：94万元；第三包：486.4万元；第四包：16.1万元； 投标报价超过最高投标限价(即采购预算)的，其投标文件将被否决。 |  |
| 19 | 第一包，第二包，第三包付款方式： （1）第一次付款：合同签订并提供正规发票后，10工作日内支付合同金额30%的预付款。 （2）第二次付款：通过项目验收并提供正规发票后，10个工作日内支付合同金额的60%。 （3）第三次付款：验收通过后，所有软硬件设施均能持续稳定运行，2021年12月20号之前支付合同金额10%的尾款。 （4）支付的货币单位为：人民币。 第四包付款方式： （1）第一次付款：合同签订后，支付合同金额的30%。 （2）第二次付款：所承担一包至三包监理任务的工程建设项目均通过终验后，支付合同金额的70%。 （3）支付的货币单位：人民币 |  |
| 20 | 投标方须提供售后服务体系、服务保证及服务承诺。投标方应有能力履行招标文件中规定的、合同条款和技术要求方面的、由承建单位履行的保养、修理和其他技术服务的义务； |  |
| 21 | 特别提示1：投标人须提供信用记录查询资料； 查询时间为：自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止。 查询渠道为：“信用中国”网站或中国政府采购网。 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被拒绝。 |  |
| 22 | 特别提示：若该产品必须具有国家强制性认证的，则投标人必须附相关的证明材料，否则，其响应文件将被否决。 |  |
| 23 | 招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效、投标被否决等字样的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 |  |
| 24 | 注：如本《投标人须知前附表》相关内容与招标文件中的相关内容如有不一致处，则以本《投标人须知前附表》相关内容为准。 |  |
| 25 | 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准。 |  |
| 26 | 核心产品： 第一包：下一代防火墙、WEB应用防火墙。 第二包：服务器密码机。 第三包：单通道解码云节点、双通道编码云节点、单通道同步解码云节点、双通道编码云节点。 |  |

## 第一章  投标人须知

1.  适用范围

本次招标文件仅适用于本招标文件所叙述的新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司代理的自治区生态环境厅网络安全及信息化基础设施升级改造项项目。

2.  投标资格

2.1投标人资格：

详见招标公告中相关内容要求。

2.2 投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。

2.3 由招标人根据2.1款选择通过合格的投标人。

3. 定义

下述术语和缩写的定义为：

3.1“招标人”“采购人”系新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心。

3.2“投标人”系指有资格的供应商。

3.3“货物”或“仪器、设备、器材、软件”系指招标文件规定的，须向招标人提供的一切仪器设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

3.3“服务”系指招标文件规定投标人须承担的保修、技术协助、技术咨询、培训及其他类似的服务或相关责任。

4.  投标费用

4.1无论投标过程中的作法和结果如何，投标人将自行承担所有与参加投标有关的费用。

## 第二章  招标文件的编写

5. 招标文件的构成

5.1 招标文件由下述部分组成：

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 招标内容及技术参数要求

第四部分 合同条款

第五部分 附  件

5.2 招标文件以中文书写。

5.3 投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

5.4投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后1日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人编制的响应文件，没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

6. 招标文件的澄清、标前会议

6.1投标人对招标文件如有疑点，可在投标截止期15日前按招标文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标人要求澄清。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有投标人。

7. 招标文件的修改或补充

7.1 在投标截止期15日前的任何时间，招标人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

7.2 为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

7.3 招标文件的修改书和补充文件将构成招标文件的一部分，并且比招标文件对投标人具有优先的约束力。

## 第三章  投标文件的编写

8.要求

8.1投标人应详细阅读招标文件中的条款、格式、表示、条件和规范等所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

9.投标文件语言和度量单位

9.1投标文件及投标人和招标人就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

9.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

10.投标文件的组成

第一包，第二包，第三包：

10.1 投标人准备的投标文件包括（但不仅限于）下列部分：

(1) 投标函；

(2) 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

(3) 开标一览表；

(4) 投标保证金；

(5) 投标人资格证明文件，包括：

① 关于资格的声明函

② 投标人基本情况表（附资格审查资料）

③对所投产品制造、厂商的简介

④信用查询记录

(6) 技术方案、项目实施培训方案；

(7) 有关投标产品结构、技术性能详述；

(8) 有关投标产品的技术指标、验收标准等；

(9) 技术参数、功能偏离表；

(10) 商务条款偏离表；

(11) 售后服务及质保期承诺书（含优惠条件）及维修、培训等计划（详述）；

(12) 投标人近三年类似项目的成功案例及证明材料；

(13) 质量保证书

(14) 《投标单位廉政承诺书》、《诚信承诺书》。

投标文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

第四包：

10.2 投标人准备的投标文件包括（但不仅限于）下列部分：

(1) 投标函；

(2) 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

(3) 开标一览表；

(4) 投标保证金；

(5) 投标人资格证明文件，包括：

① 关于资格的声明函

② 投标人基本情况表（附资格审查资料）

③信用查询记录

(6) 技术方案（监理大纲）；

(7) 技术参数偏离表；

(8) 商务条款偏离表；

(9) 售后服务及优惠条件及培训等计划（详述）；

(10) 投标人近三年类似项目的成功案例及证明材料；

(11) 质量保证书

(12) 《投标单位廉政承诺书》、《诚信承诺书》。

投标文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

10.3所有资格证明文件，正本中的资格证明文件（如业绩、资质证书等）均须为加盖投标人公章的复印件或扫描件，以备开标时与原件核对（有特别说明的除外），副本为正本的复印件；开标结束后，可根据投标人的需要退回原件（针对本招标项目的特定授权原件不予退还）。

10.4所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致投标被否决。

11.投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

投标人确保所提供货物（或服务），其质量满足中华人民共和国国家相关标准,使用的原辅材料要符合质量要求。

11.1 投标人须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

11.2生产或销售的货物符合规定的相应技术标准或环保、节能标准。

11.3 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物及服务的质量保证书、生产许可证复印件（如有）；

（2）货物主要技术数据及主要配置详细说明；

（3）货物主要部件的详细资料等；

（4）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有运行环境的信息。

（5）对照招标人的技术规格要求，逐条确定，指出所提供货物和服务是否实质性响应招标文件的要求，如有偏离，须填报偏离表（见附件）。

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对招标没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

12．投标文件格式

投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标文件、注明提供的货物名称、货物简介原产地、数量、价格和符合标准的质量证明材料等。

13.投标报价

13.1投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，招标人不接受有任何选择性报价。

13.2投标报价应包括以下内容：

13.2.1货物的价格、运输费、服务人员工资、安装调试费、试运行费、正式运行费、包装费、特殊工具费、培训费、技术服务费、包修期内所有费用及与本项目相关的一切费用等。

13.2.2所有的单价、合价及总价均按招标文件中价格表的格式填写，以人民币报价。

13.2.3投标人的价格必须保证在投标有效期及供货期内固定不变。

13.2.4不接受任何变通或有任何选择性的报价。报价必须唯一、确定、严格。当在单价和总价之间出现任何差异时，以单价为准，除非单价有明显的小数点错误，则以合计价格修正单价。

13.2.5投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以其他方式弄虚作假，骗取中标。

13.2.6招标代理费：招标人委托新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司作为本项目的招标代理机构。招标代理服务费的计算执行“《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》 [2015] 299号文件”、“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（ 发改价格[2011]534号）文件”及计价格[2002]1980号的规定：

(1)中标单位须在领取中标通知书时一次性付清招标代理服务费；

(2)招标代理费按国家现行收费标准计取。

招标代理服务收费标准( 费率)

| 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000——100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 1000000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

13.3为了防止本次招标的投标报价过高，超出招标人为本次采购项目的资金支付能力，招标人依据主管部门的批复为本次招标项目的设定了最高投标限价（即采购预算），如果投标人的投标报价高于本项目的最高投标限价，其投标文件将被拒绝；如果所有投标人的投标报价高于投标限价，招标人有权重新组织招标。

13.4投标报价货币单位：人民币。

14．投标有效期

14.1投标文件从开标之日起，投标有效期为60天（如不满足投标将被否决）。

14.2特殊情况下，招标人可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，招标人既不要求也不允许其修改投标文件。

15．投标文件的签署及规定

15.1 投标文件正本须打印，副本可为正本的复印件。

15.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标单位法定代表人或授权代理人签章。

15.3投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色的墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代理人在凡规定签章处逐一签署并加盖单位公章。

15.4所有投标文件必须提交正本一套和副本二套，并在封面上标记“正本”和“副本”。正本和副本应分别胶装成册，不得采用活页夹，投标文件应编制目录，并且逐页连续标注页码。

15.5 当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

15.6 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

15.7 所有已进入评审程序的投标文件，招标人及招标代理机构有权不予退还投标单位递交的投标文件。

16．投标保证金

16.1 投标保证金的缴纳详见投标人须知前附表第12项。

16.2未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

16.3 投标保证金的退还详见投标人须知前附表第13项。

特别提示：退还投标保证金的投标人办理退款业务时需提供以下资料:

① 授权委托书、被授权人身份证复印件、汇款凭证复印件。

②退还中标方投标保证金时，中标方须提供与招标人签订的合同原件一份（原件核查无误后退还）及已加盖中标方公章的合同全本复印件一份 （由代理机构存档备查）。

16.4 不予退还保证金的情形，详见投标人须知前附表第14项。

## 第四章  投标文件的递交

17. 投标文件的密封与标记

17.1 投标文件的密封详见投标人须知前附表第15项的约定。

17.2如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标代理机构对由此造成的文件的误投或过早启封概不负责，招标代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

17.3 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件而导致丢失或损坏投标包装体内的投标文件，招标人将不负责任。

18. 投标截止时间

18.1 投标文件的递交截止日期为招标公告所规定的时间。投标文件以密封形式递交至指定的投标地点，采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

18.2 出现因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

19．投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

19.2对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标人，投标截止时间以后不得修改投标文件。

19.3 投标人不得在开标时间起至投标有效期期满前撤回投标文件。

## 第五章  开标

20．开标

20.1 本次招标将按招标公告中规定的时间地点进行公开开标，将邀请所有投标人的法定代表人或其授权代理人参加开标会。

20.2 开标前，监督人员将查验投标人以下证件的原件：

(1) 法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证原件、加盖公章的被授权人身份证复印件（法定代表人到场参与投标的，须提供法定代表人身份证明、法定代表人身份证原件、加盖公章的法定代表人身份证复印件）。

(2) 营业执照副本、投标保证金汇款凭证、信用信息网页截图打印件（“信用中国”网站上失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单；“中国政府采购网”网站上政府采购严重违法失信行为信息、“中国裁判文书”网无行贿查询记录）。

说明：（1）-（2）项为投标时资格审查的必备条件，投标人必须按要求现场单独提交，如果提供不全或密封在投标文件里，则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（不接受二次提供）。

20.3开标由采购人主持，邀请监督部门人员现场全过程监督，并做好录音、录像工作；录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

20.4开标和唱标的顺序，按照购买招标文件的先后顺序依次进行。

20.5 开始唱标前，由监督人随机抽取的投标人代表检查各投标人投标文件的密封情况，确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人的名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并记录。

投标人不足3家的，不得开标。

20.6开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.7  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的响应文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 第六章  评  标

21.评标委员会

21.1 招标人将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评审、评标等活动。评标委员会负责向招标人推荐中标候选人或者根据招标人的授权直接确定中标人。

21.2 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

21.4采购人或者采购代理机构应当从自治区以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

21.5评标中因评审成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有响应文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

21.6评标专家应符合下列条件：

21.6.1具有良好的职业道德，廉洁自律，遵纪守法，无行贿、受贿、欺诈等不良信用记录；

21.6.2从事相关领域工作满8年，具有本科(含本科)以上文化程度，高级专业技术职称或者具有同等专业水平，精通专业业务，熟悉产品情况，在其专业领域享有一定声誉；

21.6.3 熟悉政府采购相关政策法规；

21.6.4承诺以独立身份参加评审工作，依法履行评审专家工作职责并承担相应法律责任的中国公民；

21.6.5 身体健康，能够承担评审工作；

21.6.6 申请成为评审专家前三年内，无《政府采购评审专家管理办法》中规定的不良行为记录。

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

(1)参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

21.7 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1)审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2)要求投标人对投标文件的有关事项作出澄清或者说明；

(3)对投标文件进行比较和评价；

(4)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.8评标委员会及其成员不得有下列行为：

(1)确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

(2)接受投标人提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，本招标文件第25.1款规定的情形除外；

(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6)记录、复制或者带走任何评标资料；

(7)其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第(1)至(5)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

22.评审过程的保密性

22.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 投标人在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的以及不符合《招投标法》、《政府采购法》以及本次招标的有关规定的活动，将被取消其中标资格。

23．评标的准备

23.1  评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

23.1.1 招标目的。

23.1.2 招标项目的范围、性质。

23.1.3 招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款。

23.1.4 招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

23.2  招标人应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

23.3  评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

24.评审依据及评标办法

24.1 评审的依据为招标文件。

24.2 评标办法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

24.3 评审程序：

成立评标委员会→符合性审查→错误修正→详细评审（商务、技术部分评审及报价得分计算）→推荐中标候选人→完成评标报告。

通过初步评审的投标文件，方可进入下一环节的评审。

25. 符合性审查

25.1  评标委员会对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，应当以书面方式要求投标人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。

投标人的澄清、说明或补正应以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变招标文件的实质性内容。

按上述规定，经投标人确认后，对投标人起约束作用。如果投标人不确认的，则其投标无效。

25.2　采购方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

25.3　在评审过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将被否决。

25.4 　投标人存在下列情况之一的，投标无效:

(1)未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

25.5  评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，其投标将被否决。

25.6　投标人不得误导、干扰采购方的评审活动，否则将废除其投标。

25.7 评标委员会根据上述规定否决不合格投标，因有效投标不足本次评审办法规定数量而使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，将作流标处理。

符合性审查标准详见附表1。

26. 投标文件计算错误的修正

26.1投标文件中报价出现前后不一致的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正：

a. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

b. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

d. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

26.2 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应当否决其投标。

26.3修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与投标报价得分的计算。

26.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，对投标人起约束作用。如果投标人不确认的，则其投标无效。

27. 详细评审

27.1  经符合性审查合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评审标准和方法，对其技术和商务部分进行综合比较与评价。

27.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

27.3  评审和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评审工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评审和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

27.4评审因素及标准(详见评分细则)

评审因素：与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

第一包、第二包、第三包评分组成：

（1） 商务技术部分 70分

（2） 投标报价部分 30分

第四包评分组成：

（1） 商务技术部分 90分

（2） 投标报价部分 10分

27.5报价

27.5.1本项目为公开招标，只有一次报价，通过符合性审查的竞标人的有效报价将进入商务报价评审。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

27.5.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.6 综合得分

综合得分=商务技术部分得分+ 投标报价部分得分

详细评审的标准详见附表2。

附表1：符合性审查

项目名称：

| 序号 | 投标文件符合性审查内容 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |
| 1 | 凡招标文件中要求盖章或签字处，是否按要求加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章的； |  |  |
| 2 | 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；投标文件的关键内容无字迹模糊，无法辨认的； |  |  |
| 3 | 投标文件提交的份数及装订，是否响应招标文件的实质性要求和条件； |  |  |
| 4 | 投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保； |  |  |
| 5 | 投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件等相符，没有重大偏离或保留的投标； |  |  |
| 6 | 一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性的报价； |  |  |
| 7 | 投标人的投标报价未超出最高投标限价； |  |  |
| 8 | 投标文件载明的交货期限未超出招标文件规定的期限； |  |  |
| 9 | 投标人未提出不同的验收、计量、支付办法； |  |  |
| 10 | 提供了信用记录查询资料；信用记录是否满足本文件投标人须知前附表第23条规定。 |  |  |
| 11 | 提供了国家强制性标准的相关资料（如有）。 |  |  |
| 12 | 投标文件未附有招标人不能接受的附加条件的； |  |  |
| 13 | 未与其他投标人相互串通报价，或者与招标人串通投标的； |  |  |
| 14 | 法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。 |  |  |
|  | 结 论 |  |  |
| 说明： （1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过； （2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过 初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。 （3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。 （4）投标人请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。 |  |  |  |

注：未通过初步审查的投标文件，其投标文件作为无效投标文件，不进入下一步评审。

附表2：详细评审细则

第一包详细评审表

##### 评分标准

| 投标报价（30分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 评分细则 | 得分 |
| 1 | 投标报价 | 在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后一位数） | 30 |
| 商务部分（30分） |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 评分细则 | 得分 |
| 1 | 资质及证书 | 1、投标人具有质量管理体系认证证书（ISO9001），得1分； 2、投标人具有信息安全管理体系认证证书（ISO27001），得1分； 3、投标人具有信息技术服务管理体系认证证书（ISO 20000），得1分； 4、投标人具有信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）叁级或叁级以上，得1分； 5、投标人提供国家信息安全测评信息安全服务资质证书(安全工程类) ，三级得1分，二级得2分，一级得3分； 6、投标人提供信息安全服务资质认证证书（信息安全应急处理服务资质），三级得1分，二级得2分，一级得3分； 7、投标人提供信息安全服务资质认证证书（信息安全风险评估服务资质），三级得1分，二级得2分，一级得3分； 8、投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书（CS），得1分。 | 14 |
| 3 | 投标文件制作质量 | 投标文件格式和内容严格按照招标文件要求编制；同时文字清晰、内容完整、装订整齐，目录清晰、查找方便得1分；投标文件格式和内容未按照招标文件要求编制，无目录，查找不便得0分。 | 1 |
| 4 | 投标人业绩及人员要求 | 投标人提供近三年完成的200万及以上的自治区级党政机关信息化网络安全建设内容项目业绩（以上业绩需提供中标通知书、合同协议书关键页复印件），每提供1个得2分，最高得6分。 2、投标人在本项目所提供的项目经理应具备高级项目管理师证书，有得3分，没有不得分。 3、投标人在本项目拟派的技术人员应具备注册信息安全专业人员（CISP）证书、网络工程师证书、信息系统安全认证专业人员（CISSP）证书，每提供1个得2分，最高得6分。 （以上所需人员证书需中标后提供资质证书原件交甲方备查） | 15 |
| 技术部分（40分） |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 评分细则 | 得分 |
| 1 | 产品兼容性要求 | 投标方必须在投标前前往用户现场对以下产品进行兼容性测试： 1、下一代防火墙、网络准入控制、主机加固EDR产品，与现有终端安全管理软件无缝对接（需提供测试报告），满足得5分，不满足或无法提供测试报告不得分； 2、云安全防护系统与现有云安全软件无缝对接（需提供测试报告），满足得5分，不满足或无法提供测试报告不得分。 | 10 |
| 2 | 所投产品技术指标 | 1、技术无负偏离并提供技术规格需求中各设备要求的证明材料、技术参数指标，得20分；标★项的技术指标存在负偏离，不得分； 2、技术指标有1项负偏离或有1项要求提交的设备资料未提交，扣5分，扣完为止。 | 20 |
| 3 | 网络安全方案计划 | 针对项目提供合理的方案及实施计划，方案、计划说明合理得5分，一般或未提供得4-0分。 | 5 |
| 4 | 质量保障措施 | 投标人在项目投标文件中提供的保障措施内容，提供质量、服务、项目建设等保障措施内容全面的得3分，一般或未提供得2-0分。 | 3 |
| 5 | 售后及维护能力 | 投标人在项目投标文件中提供的售后及服务能力说明，提供合理高质量的服务流程、响应时间及人员安排的得2分，一般或未提供得1-0分。 | 2 |

第二包：详细评审表

| 投标报价（30分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 评分细则 | 得分 |
| 1 | 投标报价 | 在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后一位数） | 30 |
| 商务部分（30分） |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 评分细则 | 得分 |
| 1 | 资质及证书 | 1、投标人具有质量管理体系认证证书（ISO9001），得1分； 2、投标人具有信息安全管理体系认证证书（ISO27001），得1分； 3、投标人具有信息技术服务管理体系认证证书（ISO 20000），得1分； 4、投标人具有信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）叁级或叁级以上，得1分； 5、投标人提供国家信息安全测评信息安全服务资质证书(安全工程类) ，三级得1分，二级得2分，一级得3分； 6、投标人提供信息安全服务资质认证证书（信息安全应急处理服务资质），三级得1分，二级得2分，一级得3分； 7、投标人提供信息安全服务资质认证证书（信息安全风险评估服务资质），三级得1分，二级得2分，一级得3分； 8、投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书（CS），得1分。 | 14 |
| 3 | 投标文件制作质量 | 投标文件格式和内容严格按照招标文件要求编制；同时文字清晰、内容完整、装订整齐，目录清晰、查找方便得1分；投标文件格式和内容未按照招标文件要求编制，无目录，查找不便得0分。 | 1 |
| 4 | 投标人业绩及人员要求 | 投标人提供近三年完成的50万及以上的自治区级党政机关信息化网络安全建设内容项目业绩（以上业绩需提供中标通知书、合同协议书关键页复印件），每提供1个得2分，最高得6分。 2、投标人在本项目所提供的项目经理应具备高级项目管理师证书，有得3分，没有不得分。 3、投标人在本项目拟派的技术人员应具备注册信息安全专业人员（CISP）证书、网络工程师证书、信息系统安全认证专业人员（CISSP）证书，每提供1个得2分，最高得6分。 （以上所需人员证书需中标后提供资质证书原件交甲方备查） | 15 |
| 技术部分（40分） |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 评分细则 | 得分 |
| 1 | 所投产品技术指标 | 1、技术无负偏离并提供技术规格需求中各设备要求的证明材料、技术参数指标，得30分；标★项的技术指标存在负偏离，不得分； 2、技术指标有1项负偏离或有1项要求提交的设备资料未提交，扣5分，扣完为止。 | 30 |
| 2 | 网络安全方案计划 | 提供合理的项目方案及实施计划，方案、计划说明合理得5分，一般或未提供得4-0分。 | 5 |
| 3 | 质量保障措施 | 投标人在项目投标文件中提供的保障措施内容，提供质量、服务、项目建设等保障措施内容全面的得3分，一般或未提供得2-0分。 | 3 |
| 4 | 售后及维护能力 | 投标人在项目投标文件中提供的售后及服务能力说明，提供合理高质量的服务流程、响应时间及人员安排的得2分，一般或未提供得1-0分。 | 2 |

第三包：详细评审表

| 投标报价（30分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 评分细则 | 得分 |
| 1 | 投标报价 | 在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后一位数） | 30 |
| 商务部分（30分） |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 评分细则 | 得分 |
| 1 | 资质及证书 | 1、具有质量管理体系认证证书（ISO9001），得2分； 2、具有环境管理体系认证证书（ISO14001），得2分； 3、具有职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001），得2分； 4、具有信息安全管理体系认证证书（ISO27001），得2分； 5、具有信息技术服务管理体系认证证书（ISO 20000），得2分； 6、具有AAA级信用企业，得2分； 7、具有高新技术企业证书，得2分； 8、项目经理具备项目管理师认证证书，得2分； 9、项目实施人员具备高级工程师证书，得2分； 10、为保障项目实施过程中软硬件兼容适配，投标人需具备一定的软件开发能力，提供任意3项软著证书，得2分。 | 20 |
| 2 | 投标文件制作质量 | 投标文件格式和内容严格按照招标文件要求编制；同时文字清晰、内容完整、装订整齐，目录清晰、查找方便得2分；投标文件格式和内容未按照招标文件要求编制，无目录，查找不便得0分。 | 2 |
| 3 | 类似业绩 | 投标人近三年完成400万以上的信息系统集成类项目业绩，以上案例须提供中标通知书或合同关键页、终验材料，未提供所需资料不得分，每提供一个得2分，最高分8分。 | 8 |
| 技术部分（40分） |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 评分细则 | 得分 |
| 1 | 所投产品技术指标 | 1、技术无负偏离并提供技术规格需求中各设备要求的证明材料、技术参数指标，得25分；标★项的技术指标存在负偏离，不得分； 2、技术指标有1项负偏离或有1项要求提交的设备资料未提交，扣5分，扣完为止； 3、所投产品必须与现有多媒体分布式系统无缝对接，需提供测试证明，无相关证明扣25分。 | 25 |
| 2 | 实施方案 | 投标人在投标文件中提供的项目实施方案，实施方案完整、可行、合理得5分，一般得1-4分，未提供得0分。 | 5 |
| 3 | 质量保障措施 | 投标人在项目投标文件中提供的保障措施内容，提供质量、服务、项目建设等保障措施内容全面的得5分，一般得1-4分，未提供得0分。 | 5 |
| 4 | 售后及维护能力 | 投标人在项目投标文件中提供的售后及服务能力说明，提供合理高质量的服务流程、响应时间及人员安排的得5分，一般得1-4分，未提供得0分。 | 5 |

第四包：详细评审表

| 评分类别 | 评审项目 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评分（30分） | 投标人综合实力 | 企业通过具有ISO9001质量管理体系认证得2分，ISO20000信息技术服务管理体系认证证书得2分，ISO27001信息安全管理体系认证证书得4分，职业健康安全管理体系认证得1分，环境管理体系认证得1分， | 10 |
|  | 企业信誉 | 近三年获得相关国家级、省级奖励的每有一项得1分，最高得2分。企业具有国家行业主管部门颁发的信用等级认证的，AAA得2分，AA得1分 | 4 |
|  | 监理业绩 | 近三年内承担过自治区党政机关的信息化项目监理的，每一个得2分，满分16分(须提供合同复印件加盖投标单位公章）；（以上业绩不可重复计算） | 16 |
| 监理取费（10分） | 投标报价 （10） | 评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分10分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 | 10 |
| 技术部分（60分） | 监理措施（30分） | 质量控制方案（3分）：对项目质量目标理解深刻，质量控制点掌握准确，质量控制流程清晰、措施得当，质量检测方法科学，酌情评分； | 3 |
|  |  | 进度控制方案（3分）：对进度的跟踪及时到位，能够提供准确的进度分析报告和进度控制建议，酌情评分； | 3 |
|  |  | 投资控制方案（3分）：对费用支出及实际完成工作量进行及时跟踪，能够准确提供投资控制报告和建议，酌情评分； | 3 |
|  |  | 变更控制方案（3分）：建立变更控制系统，对项目中出现的需求、进度、成本、合同变更等进行合理控制，酌情评分； | 3 |
|  |  | 合同管理方案（3分）：提出完善的合同管理制度及流程，有完整的合同执行跟踪计划，建立完善的合同管理措施，酌情评分； | 3 |
|  |  | 文档管理方案（3分）：提出完善的文档管理制度及流程，建立完善的信息管理数据库，酌情评分； | 3 |
|  |  | 安全管理方案（3分）：对项目网络和信息安全目标理解准确，信息安全的审核、控制措施得当，酌情评分。 | 3 |
|  |  | 组织协调方案（3分）：对项目建设相关单位之间的协调难点分析准确，有明确的协调工作程序和会议制度，酌情评分； | 3 |
|  |  | 监理重点部位的体现（6分）：对信息化建设理解深刻，准确把握监理需求，有针对性的提出监理重点部位。重点突出合理，具有对难点的解决方案，酌情评分。 | 6 |
|  | 项目管理（15分） | 能够提供本公司（投标单位）自有信息化的项目管理平台，对项目的进度、问题、风险和文档进行实时查看、动态管理。投标单位必须提供项管平台截图和具体操作说明：1、项目基本信息（项目名称、合同额、项目负责人）；2、项目实施计划（监理流程）；3、图文资料（监理文档、图片资料）；4、问题风险管理（监理过程中总结的相关问题）。酌情评分。 | 15 |
|  | 本项目人员配备（15分） | 总监理工程师： 拟派项目总监具有信息系统工程监理师资格证书，得2分；同时具有高级信息系统项目管理师，得5分；同时具有监理工程师资格证书，得7分。 | 7 |
|  |  | 专业监理工程师： 1、高级网络设备管理工程师，得2分； 2、CISP证书，得3分 3、具有注册信息安全工程师证书，得3分 以上人员需提供社保缴纳证明原件,没有不得分; | 8 |

本项目将对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=磋商报价。

28．定标原则

28.1评标委员会应当根据综合评分情况，按照投标人综合得分由高到低的顺序排列，依次推荐3名中标候选人，并编写评标报告。投标人综合得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列。投标人综合得分相同且投标报价也相同的并列，评标委员会将按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2招标人根据评标报告，应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。

## 第七章  授予合同

29．合同授予标准

29.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，且认为具备履行合同条件、报价合理、技术和商务条件都符合的基础上对招标人最为有利的投标人。

29.2最低投标价不一定是被授予合同的保证。

29.3如果确定该投标人不能无条件圆满履行合同，招标人将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。

30．接受和拒绝任何或所有投标的权力

为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

31．中标通知书

31.1中标结果公示结束后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

31.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

32．签订合同

32.1　中标候选人在收到招标方的《中标通知书》后，按照招标文件和其所提供的投标文件中的约定与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。

32.2签约合同价的确定原则如下：

(1)按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

(2) 按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

32.3招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32.4 如果中标人不能按本须知第32.1款的规定执行，招标人将有充分的理由废除其中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；同时，招标人有权将标授予另一个候选中标人或重新招标。

32.5 不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

## 第八章  其  他

33.重新招标和不再招标

33.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，有效投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标；

（4）法律法规规定的其他情形。

33.2 二次招标和不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

34.其他

本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。

# 第三部分  招标内容及技术参数要求

## 一、技术需求

（一）下列技术指标描述中，凡有品牌描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标。

（二）本采购文件涉及的所有采购内容除标注为“进口”的产品可采购国产或进口产品外，其他均采购国内产品。

（三）供货商必须在合同签订环节提供产品原厂授权书及原厂服务承诺书原件，报价环节不用提交。

（四）凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，报价方须具备该产品CCC认证证书原件，供采购人在签订合同或合同验收时审查（响应文件中可提供复印件）。

（五）带★号技术参数为核心技术指标，如存在负偏离，投标人所投产品的技术指标不得分。

（六）投标人应到甲方项目实施地点进行现场踏勘。

（七）低于成本价不正当竞争预防措施：在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评定投标文件作为无效处理。

### 第一包：

采购清单及要求

#### 1、建设目标

以现有安全基础设施为基础，按照国家新标准和行业要求为指导，从物理、通信、边界等层面，以及保护、检测、响应、恢复等环节进行必要的升级改造，构建可靠的安全防护体系，从而使我厅业务专网基本达到网络安全等级保护2.0物理环境标准第三级要求，为我厅业务专网提供坚实的网络安全保障。

#### 2、建设内容

在网络出入口部署有WEB应用防火墙（WAF）、网络审计、入侵检测设备、安全准入设备，对办公计算机进行准入许可管理；在云平台部署虚拟化防火墙、入侵防御、安全审计，用于虚拟机之间的安全防护；在安全管理域，部署安管平台、日志审计、漏洞扫描等，对网络安全进行统一管理，具备展示分析、日志记录、漏洞扫描、策略下发等功能。

结合生态环境厅实际情况，建设无线网络系统，使用新一代的802.11ax协议AP。根据阅览室、办公室、会议室等场所的面积大小以及业务需求按需部署无线网络，本次部署148个无线AP，通过POE交换机对AP进行供电和管控。

#### 3、采购清单及要求

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下一代防火墙 | ★国产化产品，全面兼容国产化软硬件设备。 ★1、硬件规格：2U机箱，不少于6个千兆电口，4个千兆光口，2个接口扩展槽，冗余电源 ★2、性能指标：最大吞吐量≥6Gbps；每秒新建连接数≥5万；并发连接数≥200万 3、部署模式：产品支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求；支持旁路模式。 4、网络协议 1）支持VTEP（VxLan Tunnel EndPoint）模式接入VxLAN网络，并可作为VXLAN二层、三层网关实现VxLan网络与传统以太网的相同子网内、跨子网间互联互通；支持通过绑定VLAN、VNI（VXLAN Network Identifier）、远程VTEP，手动管理VxLan网络；支持MAC、VNI、VTEP静态绑定（提供能够体现上述功能的截图）； 2）支持MPLS流量透传；支持针对MPLS流量的安全审查，包括漏洞防护、反病毒、间谍软件防护、内容过滤、URL过滤、基于终端状态访问控制等安全防护功能（提供能够体现上述功能及配置选项的截图）； 3）支持通过802.3ad协议、轮询、热备等方式将多个物理口绑定为一个逻辑接口，实现接口级的冗余，并可根据：源目的MAC组合、MAC和IP组合或TCP/UDP端口组合等方式实现负载和备份（需提供能够体现上述组合方式的配置选项截图）； 4）支持MTU≥9000byte的巨型帧Jumbo Frame （需提供能够体现上述组合方式的配置选项截图） 5、路由协议 1）支持静态路由、策略路由及动态路由。策略路由支持用户自定义其优先级，动态路由应至少支持RIP v1/v2/ng，OSPFv2/v3，BGP4/4+协议；必须支持静态和动态多播路由，动态多播路由必须支持PIM-SM（稀疏模式）（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 2）支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载等不少于12种路由负载均衡方式，支持基于IPv4或IPv6的TCP、HTTP、DNS、ICMP等方式的链路探测，同时TCP与HTTP可使用自定义目标端口进行测试（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 3）支持ISP路由负载均衡，最大可支持8条链路负载，支持自定义负载权重，支持基于优先级的ISP路由链路备份；支持基于IPv4或IPv6的TCP、HTTP、DNS、ICMP等方式的链路探测，同时TCP与HTTP可使用自定义目标端口进行测试（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 6、地址转换 1）支持全面的NAT转换配置，包括一对一，一对多，多对一的源、目的地址转换，并至少支持FULL_CONE模式和SYMMETRIC模式（提供能够体现上述功能及配置选项的截图以及测试方案） 2）支持在会话的源、目的地址同为IPv4地址时，可将目的地址转换至指定服务器地址，同时可探测服务器是否存活（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 3）支持在源地址转换过程中，对SNAT（源地址转换）使用的地址池利用率进行监控，并在地址池利用率超过阈值时，通过SNMP Trap、邮件、声音、短信等方式告警。（需提供能够体现上述功能配置选项截图) 7、DNS代理 1）支持IPv4的DNS代理功能，即从指定的入接口或源ISP接收到的DNS解析请求，设备可根据自定义的IP、域名对应关系，代理DNS服务器返回查询结果（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 2）支持出站的DNS代理功能，支持在不更改内网终端设备DNS服务器地址设置的情况下，将DNS解析请求发送至指定的DNS服务器，并代理原DNS服务器返回解析结果（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 3）支持DDNS功能，支持Oray向日葵、Pubyun公云、Noip、Changeip提供的DDNS服务，将动态获取的IP地址映射为固定的域名（需提供能够体现上述功能配置选项及支持)（提供能够体现上述功能及配置选项、DDNS服务商的截图） 8、IPv6支持 ★1）设备接口支持配置IPv6地址，并可使用IPv6地址管理设备；支持IPv6手动及自动的IP/MAC探测及绑定； ★2）支持IPv6下静态路由及策略路由、动态路由，动态路由应包括RIPng、OSPFv3、BGP4+ ★3）支持NAT64，NAT66、NAT-PT等多种IPv4/v6过渡技术，支持针对ICMPv6以及IPv6扩展头防护功能。 4）支持DNS64功能；支持IPv6入站的DNS代理功能，即从指定的入接口或源ISP接收到的DNS解析请求，设备可根据自定义的IP、域名对应关系，代理DNS服务器返回查询结果（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 5）支持配置基于IPv6地址的安全策略，并在一条策略中可同时启用入侵防御、反病毒、URL过滤、应用识别、反间谍软件等安全功能； 6）支持针对IPv6流量通过HTTP、HTTPS实现Web认证，用户身份信息可存储在本地或Active Directory\Radius\TACACS+\POP3等第三方服务器；通过HTTPS实现Web认证必须支持使用本地CA颁发的证书同时使用证书验证客户端身份（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 7）支持DS-Lite CPE B4功能，支持从DHCPv6服务器或手动方式获取AFTR参数（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 9、高可靠性：支持路由模式、透明模式的HA高可靠性部署，可工作于主备、主主模式，会话、用户、配置可实时同步；HA高可靠性部署支持接口联动，某个端口失效（DOWN），属于同一接口组中其他端口都会进入失效状态（DOWN）；HA高可靠性部署支持配置接口权重；支持链路探测（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 10、虚拟防火墙功能 1）支持将物理防火墙资源，如会话数、安全策略数、源NAT数、目的NAT数，日志存储数量以保留值及最大值的形式自动分配。（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 2）支持虚拟防火墙逻辑接口，可以不占用物理网口的情况下实现虚拟系统之间的相互连接、访问（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 3）支持对虚系统进行系统配置，包括管理设定、管理主机、证书管理、配置文件导入导出、日志配置；虚系统管理员可分权管理（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 4）支持在虚系统内独立配置病毒防护、漏洞利用防护、间谍软件防护、URL过滤、文件过滤、内容过滤、邮件过滤、行为管控等安全功能。并可支持对本虚系统内产生的日志进行独立审计；（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 11、访问控制 1）支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 2）支持基于IPv4/v6地址、应用的会话限制，限制动作包每IP新建、每IP并发、所有IP新建、所有IP并发，且可以基于安全域指定限制方向（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 12、应用识别与控制 1）支持应用识别，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）大于2800种，可深度识别每种应用的属性，为每种应用提供预定义的风险系数，并将应用基于类型、使用场景、数据传输、风险等级等特征分类（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 2）可直观展示不同风险等级的应用在1天（24小时）或一周（7天）内传输流量的绝对数值及占全网流量的百分比。（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 13、用户识别与认证 1）支持基于用户的访问控制，可与LDAP/Radius/证书/Active Directory/TACACS+/POP3等用户认证系统联动（需提供能够体现上述功能截图) 2）支持802.1x认证，要求支持基于端口和MAC两种接入控制方式 3）支持管理用户、VPN用户、WebAuth用户的双因素认证 4）支持二层MAC地址IP地址绑定；支持跨三层MAC地址IP地址绑定（需提供能够体现上述功能截图) 14、邮件过滤：支持基于关键字的接收、发送或双向Email发件人、收件人过滤，并支持自定义RLB服务器地址配置，并可结合IP黑名单或白名单 15、文件过滤 1）支持对应用的文件传输行为进行上传、下载、双向的文件类型过滤，应用至少包含即时通讯、常用协议、文件共享、论坛、博客、网页邮件五种分类；（需提供支持的应用分类和对应的设备配置截图） 2）支持上传、下载、双向的文件内容过滤；内容过滤支持手工及文件批量导入两种方式进行敏感信息定义；内容过滤至少支持html、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、chm、7z等30种常见文件类型；文件类型识别基于文件特征而非扩展名，更改文件扩展名后仍可有效识别（需提供支持的文件类型，敏感信息定义方式及对应的设备配置截图） 16、流量管理 1）支持多调度类相互嵌套最大5级的带宽管理设置。支持设置每IP最大或最小带宽，支持对每IP进行带宽配额管理，可通过优先级实现多应用的差分服务，并支持对剩余带宽进行基于优先级的动态分配。（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 2）支持配置基于IP、用户、应用的流量管理规则，且至少支持对2900种应用定制流量管理规则 17、网络攻击防护 1）支持基于不同安全区域防御DNS Flood、HTTP Flood攻击，并支持警告、丢弃、普通防护（首包丢弃）、增强防护（TC反弹技术）、授权服务器防护（NS重定向）、普通防护（自动重定向）、增强防护（手工确认）等多种防护措施（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 2）支持可配置阈值的基于安全域或基于二层接口局域网广播防护，防止局域网内广播和多播数据包泛滥（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 3）支持DHCP协议防护；支持手动定义可信DHCP服务器IPv4和基于阈值限制DHCP请求传输速率（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 4）支持基于安全区域的异常包攻击防御，异常包攻击类型至少包括Ping of Death、Teardrop、IP选项、TCP异常、Smurf、Fraggle、Land、Winnuke、DNS异常、IP分片等；并可在设备页面显示每种攻击类型的丢包统计结果（提供能够体现上述攻击防护类型及丢包统计结果的截图） 5）支持防御基于安全域的IP地址欺骗攻击，指定IP或网段必须从特定安全域流入 18、病毒防护 1）能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于3000万 2）支持对最多6级的压缩文件进行解压查杀 3）支持基于MD5的自定义病毒签名；支持设置例外特征，对特定的病毒特征不进行查杀（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 19、入侵防御 1）支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护（提供能够体现漏洞防护特征库分类信息、支持的执行动作以及支持的应用协议的截图） 2）支持在设备漏洞防护特征库直接查阅攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息；（提供能够在设备上显示以上内容详细信息的截图） 3）漏洞防护特征库包含高危漏洞攻击特征，至少包括“永恒之蓝”、“震网三代”、“暗云3”、“Struts”、“Struts2”、“Xshell后门代码”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息；（提供设备包含上述所有高危漏洞攻击的特征及对应详细信息的截图） 4）支持间谍软件防护功能，同时将间谍软件特征库分类，至少包括木马后门、病毒蠕虫、僵尸网络等三种分类;支持在防火墙间谍软件签名库直接查阅攻击的名称、严重性、描述等信息；间谍软件防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的间谍软件防护（需提供能够体现上述功能及配置选项截图） 5）支持自定义TCP、UDP、HTTP协议的漏洞特征，漏洞特征可通过多个字段以文本或正则表达式的形式进行有序和无序匹配，并可自定义漏洞的源、目的端口范围；同时可标识自定义漏洞的CVE编号或CNNVD编号。（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 6）支持自定义基于TCP、UDP、HTTP协议的间谍软件特征。间谍软件特征可通过多个字段以文本或正则表达式的形式进行有序和无序匹配；并可自定义间谍软件的源、目的端口范围（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 20、SSL 解密：支持IPv4和IPv6流量的HTTPS协议进行解密，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、SSL协议服务的解密策略，并可同时基于安全域、IPv4和IPv6地址进行例外设置（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 21、IPSec VPN 1）支持IPSec VPN功能，支持基于主模式（Main Mode）、积极模式（Aggressive Mode）、国密三种协商模式建立的网关-网关加密隧道；支持本地CA并可为参与IPSec VPN隧道建立的设备颁发用于身份认证的证书（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 2）支持GRE隧道，支持GRE over IPSec VPN 3）IPSec VPN功能必须支持无损数据压缩算法 22、其他VPN 1）支持L2TP、支持L2TP over IPSec、支持PPTP ，并支持本地认证以及LDAP/Radius/证书/Active Directory/TACACS+/POP3等第三方用户认证系统。支持客户端地址分配（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 2）支持SSL VPN，支持使用SSL VPN客户端与防火墙建立SSL VPN加密隧道，支持对远程用户进行口令认证或证书认证，或证书认证+口令认证双因素；口令认证支持本地认证以及LDAP/Radius/证书/Active Directory/TACACS+/POP3等第三方用户认证系统；支持USB-key证书；支持本地CA并可为SSL VPN客户端颁发用于身份认证的证书（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 23、网络异常感知 1）支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量，至少可查看被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机IP、用户名、资产等信息；并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断（需提供能够体现被入侵、攻破的主机状态的截图） 2）支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中存在安全风险的主机数量以及对应的风险等级，至少可查看遭遇风险的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、失陷主机IP、用户名、资产等信息（需提供能够体现存在安全风险的主机数量以及对应风险等级的截图） 3）支持本方案中配置的威胁感知设备协同，实现主机状态检测及告警；（需提供包含云端或本方案中配置的威胁感知设备的截图） 4）支持统计网络内威胁事件的数量及对应的风险等级；支持一键跳转查看详情并自动显示关联日志；可基于网络连接、应用名称、威胁事件处置威胁事件；（需提供能够体现以上功能的截图） 5）支持用户自定义重点URL分类和应用，并可基于定义的重点关注对象进行用户维度关联，并结合分析中心进行基于关联的用户/地址、URL分类、应用进行二次递进式深度分析，挖掘异常用户及异常网络行为。（需提供能够体现以上功能的设备截图） 24、安全事件分析 1）提供关联分析面板，可将Top应用、Top威胁、Top URL分类、Top源地址、Top目的地址等信息关联，并支持以任意元素于为过滤条件且不少于35个维度进行数据钻取，(需提供包含上述信息的关联分析面板截图) 2）支持基于网络活动，威胁活动、阻止活动等多维关联统计及分析，发现异常行为，(需提供包含上述信息的多维关联分析面板截图) 3）提供关联的威胁事件日志，系统可自动将产生威胁事件的连接经过防病毒、防漏洞、防间谍软件、URL过滤、文件过滤等安全模块检查的日志集中显示，(需提供关联的威胁事件日志的截图) 4）支持自定义一个或多个过滤条件，防火墙上的全部日志进行模糊检索或指定条件的精确检索，快速定位特定目标当前行为是否存在异常，网络中是否存在异常等问题，并可记录一个或者多个自定义过滤条件历史。(提供能够体现上述功能及配置选项的截图) 25、策略与处置 1）可在单条策略中启用病毒防护、入侵防御、网址过滤、文件过滤、文件内容过滤、终端过滤等安全功能选项。(需提供在单条策略中启用安全功能选项的截图) 2）支持安全策略的快速检索及基于名称、地址、端口、协议多维度的高级策略检索，支持策略的复制、调序、查询 3）支持基于受害主机的一键式阻断链接、记录日志等处置动作，处置周期至少包括1天、7天、30天、90天、永久等；(需提供能够体现上述功能及配置选项的截图) 4）支持接收针对突发重大安全事件的“应急响应消息”，并至少在界面显示安全事件名称、类型、当前防护状态、处置状态以及相应的操作等信息；并可根据设备安全配置的变化动态显示应急响应的处理结果（需提供能够体现上述功能及配置选项截图） 5）支持针对“应急响应消息”的手动或自动处置，处置方法至少包括基于漏洞的处置和基于威胁情报的处置（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 26、运维管理 1）支持双系统备份，且在系统切换中可实现配置的自动迁移；可记录不同时间点的历史配置文件。（需提供历史配置文件＞2个设备截图） 2）支持三权分立管理 ，权限设置至少包括全部权限，仅具有策略变更权限和仅具有日志审计权限、仅具有账户配置权限、虚系统配置管理权限以及虚系统审计权限；并支持以读写、只读、无权限的方式自定义权限管理，权限管理的范围至少包括策略配置、对象配置、网络配置、系统配置、统计分析、威胁处置等（需提供能够体现上述功能及配置选项截图） 3）支持加密的WebUI和CLI管理，且支持网页命令行管理（WebUI中内嵌CLI管理界面），需提供WebUI内嵌CLI管理界面的设备截图 4）支持将告警信息以SNMP Trap、邮件、声音、短信等形式通知管理员，告警信息的范围至少包括配置变更、病毒事件、攻击事件、异常事件、CPU利用率、内存利用率、硬盘利用率、接口带宽利用率、NAT利用率等；（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 5）支持将不同设备模块产生的不同重要性的日志发送至不同的日志服务器，设备模块至少包括配置、时间、流量、URL过滤、内容过滤、邮件过滤、行为、威胁等，重要性等级至少包括紧急、警报、严重、错误、告警、通知、信息、调试八种（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 6）支持通过TFTP或FTP协议实现IPS特征库、威胁情报库、应用识别库等数据库的实时更新。（提供能够体现上述功能及配置选项的截图） 7）提供可明文或加密方式调用的Restful API，并可指定Restful API使用的本地端口；为确保设备管理的安全性，所投产品必须支持限制特定主机调用Restful API（提供能够体现上述功能及配置选项的截图）支持定义第三方设备、平台通过调用Restful API 至少可配置所投设备的访问控制策略、源NAT策略、目的NAT策略、静态路由、高可用以及区域、地址、服务、时间、用户对象等功能（必须提供所投产品的Restful API使用说明并加盖公司公章） 8）web页面内置抓包工具，并可通过表达式方便灵活的指定抓包过滤条件 9）需提供能够体现上述功能及配置选项截图） 10）提供中英文双语管理界面，并在登录页面可选择Web页面使用的语言（需提供能够体现上述功能及配置选项截图） 27、云端协同：支持与云端联动，至少实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能（需提供能够体现上述功能及配置选项截图） 28、终端安全软件联动：支持与现有的终端安全管理软件联动，实现基于终端健康状态的访问控制；并支持阻断“高风险”终端网络活动的同时，提示被阻断原因及重定向自定义网址。（提供能够体现上述功能及配置选项的截图）； 29、资质要求 1）所投产品具备国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》（千兆EAL4+），提供证书复印件并加盖厂商公章 2）所投产品具备公安部网络安全保卫局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（千兆增强级），提供证书复印件并加盖厂商公章 3）所投产品具备《中国国家信息安全产品认证证书》（千兆增强级），提供证书复印件并加盖厂商公章 4）所投产品具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全漏洞库兼容性资质证书》（千兆），提供证书复印件并加盖厂商公章。 | 4 |
| 2 | 边界防火墙 | ★国产化产品，全面兼容国产化软硬件设备。 ★1、接口配置：标准上架设备；标准1U设备，冗余电源；标准配置10个10/100/1000M Base-TX和4个SFP接口；默认支持IPSec VPN和SSL VPN模块（200个并发用户）；默认支持IPSec VPN和SSL VPN模块（200个并发用户）；内置64G SSD硬盘；支持IPS模块，AV模块，上网行为管理模块等模块； ★2、性能指标：整机最大吞吐量≥6G，每秒新建连接数≥5万，并发数≥200万 3、操作系统 1）出于可靠性考虑，防火墙需要具备2个操作系统互为备份，且需要支持一个可用于恢复的操作系统。且系统切换可在web页面完成。（提供截图证明）。 2）支持按功能模块的配置导入导出功能（提供截图证明） 4、模版式配置管理：支持系统主要防护功能的统一化模版设置，模版分为高、中、低三个级别，分别对应不同防护强度，可通过Web界面单击选择切换（提供截图证明） 5、网络适应性 1）支持静态路由，动态路由（OSPF、RIP、BGP、ISIS等），VLAN间路由，单臂路由，组播路由等。 2）支持透明、路由、混合、虚拟线模式 3）支持基于文件类型的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件按照不同的分类进行智能选路（提供截图证明）。 4）支持针对单条策略中的源、目的地址进行新建、并发限制，可以针对单IP(或地址范围)进行新建、并发控制（提供截图证明）。 5）支持数据防泄密功能，可针对SMTP协议主题、正文的敏感信息检测，支持对HTTP协议POST数据的消息体的敏感信息检测，支持对FTP协议上传下载文件内容的敏感信息检测（提供截图证明） 6）支持对预定义的类型（身份证号（包含港澳台），银行卡号，手机号，护照号，邮箱,MD5码）等敏感信息进行安全防护功能（提供截图证明） 7）支持共享接入检测功能，可防止共享上网行为（提供截图证明） 6、服务器负载均衡 1）服务器负载均衡支持10种算法（提供截图证明）。 2）至少支持两种方法主动探测服务器的存活状态 7、会话管理 1）支持根据连接数对IP进行实时排行（提供截图证明） 2）支持对统计的会话进行冻结处理（提供截图证明） ★8、IPV6：支持IPV6 9、VPN 1）IPSec VPN支持网关、单臂部署模式 2）SSL VPN默认支持不少于30个并发用户授权，不需要单独付费（提供截图证明）。 10、防病毒 1）支持基于策略的病毒扫描与防护，可针对不同的源目IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的病毒防护策略（提供截图证明）。 2）支持应用协议自识别，防止更改协议端口从而绕过病毒查杀的事件发生（提供截图证明）。 3）支持多接口可旁路的病毒文件传输监听检测方式，可并行监听并检测多个接口、多个网段内的病毒传输行为，用于高可靠性要求的旁路应用环境（提供截图证明）。 4）支持隔离病毒源地址，防止病毒源主机访问内部网络，提高网络整体安全性（提供截图证明）。 5）采用自有知识产权的病毒防护引擎（提供相关专利证明）；杀毒强度可控，支持快速扫描、全面扫描模式（提供截图证明）。 11、IPS 1）支持入侵场景保留，可记录入侵行为相关的网络数据报文，报文可保存至U盘或某台内网服务器（提供截图证明）。 2）敏感信息防泄漏，可对身份证号码、信用卡号码等敏感数据进行阻断。 3）黑产识别，支持对内网被控制的挖矿控制进行识别，阻止异常信令传递。 4）支持HTTP类攻击重定向功能，能够把HTTP协议的攻击类型重定向到指定蜜罐系统，便于对攻击进行审计与分析（提供界面截图）。 5）支持日志告警的方式定位到存在弱口令的账户，提示用户提高口令复杂度，保障数据安全。（提供截图证明） 6）支持对FTP，SMTP，POP3，IMAP，TELNET，TDS，NNTP，RLOGIN共8种协议的暴力破解检测。（提供截图证明） 7）支持检测用户登录的状态，可按源/目的IP和协议对用户登录失败的次数进行统计。 （提供截图证明） 12、抗拒绝服务攻击 1）支持主流ICMPFLOOD\SYNFLOOD\ACKFLOOD\SYNACKFLOOD\UDPFLOOD攻击防护，采用专业高效攻击防护算法，非采用简单的阈值进行攻击防护（提供截图证明）。 2）支持专业的DNSflood攻击防护，具有高级的基于聚类限速、聚类分析、重传检测等多种高级防护算法（提供截图证明）。 3）支持专业的HTTP Flood攻击防护；可以实现get和post的攻击防护，且get防护算法支持4类；支持独立url处理动作；以上防护功能均可以基于聚类分析、可信度、回探等多种防御机制（提供截图证明）。 4）支持抗地址欺骗攻击、抗源路由攻击、抗Smurf攻击、抗LAND攻击、抗Winnuke攻击、抗Queso扫描、抗SYN/FIN扫描、抗NULL扫描、抗圣诞树攻击、抗FIN扫描、抗Fraggle攻击（提供截图证明）。 5）支持web界面下对攻击流量进行抓包分析，支持自定义抓包参数，至少包括数据报文长度、报文数量、抓包时间及采样频率等基本参数；支持根据协议、源目的IP、端口等参数进行数据报文过滤（提供截图证明）。支持对本地抓包文件的管理，包括下载、删除等操作，同时支持FTP方式将抓包文件上传至指定的FTP服务器中。 6）支持工业协议控制，包含modbus、opc等，支持协议的完整性检查，支持协议分片的控制（提供截图证明）。支持工业动态协议的NAT和访问控制（提供截图证明）。 7）支持对主流数据库基于用户的细粒度权限控制，限制使用create、drop等数据库原语，实现对数据库服务器的保护（提供截图证明） 8）支持敏感信息控制，支持对HTTP协议、SMTP协议等敏感信息传递进行检测（提供截图证明） 9）支持对预定义的类型（身份证号，银行卡号，手机号，护照号，邮箱）等敏感信息进行敏感信息防护功能（提供截图证明） 13、反垃圾邮件：支持SMTP, POP协议下的垃圾邮件检测，支持基于反中转的垃圾邮件识别和过滤。支持防邮件炸弹功能，即设置POP3、SMTP的连接频率（提供截图证明）。 14、漏洞扫描 1）支持包括后门、服务探测、文件共享、Windows系统补丁、认证等主动式扫描（提供截图证明）。 2）支持周，月定时漏洞扫描设置,及一次性漏洞扫描设置（提供截图证明）。 15、安全日志 1）支持至少3个Syslog服务器，发送流量、系统或默认3类型日志到不同服务器（提供截图证明）。 2）支持U盘定时导出日志文件（提供截图证明）。 3）防火墙可主动申请升级，同时保留原来的人工集中下发的升级功能。（提供截图证明） 4）支持对升级文件进行备份配置管理，当配置好备份服务器后，主升级服务器可以将本地升级文件备份到备服务器。为满足高可用性，主备角色可随时互换。（提供截图证明） 16、高可用性：支持端口联动，支持上下行端口组的联动，可以实现单端口决定同组中的任意接口失效启动链路切换（提供截图证明）。自动同步、心跳接口多级（≥2级）物理备份（提供截图证明） 17、产品资质 1）具备公安部网络安全保卫局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(增强级） 2）具有中国信息安全产品认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》（三级） 3）具有国家知识产权局颁发的网关防病毒技术（包括病毒防范的方法和装置）专利证书 4）具备国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》（EAL4+级） | 2 |
| 3 | WEB应用防火墙 | ★国产化产品，全面兼容国产化软硬件设备。 ★1、硬件指标：2U机架式结构；最大配置为26个接口；默认包括2个可插拨的扩展槽和4个10/100/1000BASE-T接口（默认支持两组电口Bypass功能）和4个SFP插槽，2个10/100/1000BASE-T接口（作为HA口和管理口）；双电源；含3年特征库升级服务。内含SQL注入、XSS、CSRF等WEB攻击防护功能、URL访问控制功能、防盗链功能、WEB漏洞扫描功能、DDOS攻击防护功能、网页防篡改功能、服务器负载均衡功能、报表分析及告警功能。 ★2、性能指标：并发连接150万；网络层吞吐率6Gbps，应用层吞吐率1.5Gbps 3、专用的硬件架构和操作系统：采用专用硬件架构与安全操作系统，基于操作系统内核的完全检测技术；产品为专业性 Web 应用安全防护系统硬件设备，而非下一代防火墙\UTM 类设备集成的 WEB 防护功能模块。（提供截图） 4、硬件模块化设计：硬件采用模块化设计，可以通过扩展卡来增减业务接口，而非软件WAF。 5、MTBF：不少于450000小时 ★6、IPV6：支持IPV6 7、部署方式 1）无IP纯透明模式串联部署、负载均衡模式部署、反向代理模式部署、旁路监测模式部署（提供截图） 2）支持基于域名和IP多种方式提供网站防护。 8、网络适应性 1）支持虚拟线接入，无论任何网络环境可强制数据从一个接口转发到另一个接口（提供截图） 2）支持链路聚合(Channel)部署，提高链路带宽。 3）支持静态路由，策略路由，ISP路由配置。 4）支持提取客户端真实IP头；自动尝试匹配X-Forwarded-For, X-Real-IP, Cdn-Src-Ip 用以获取真实客户端IP。（提供截图） 5）支持HTTP/HTTPS站点防护，在代理模式下支持HTTPS流量解析，支持SSL卸载功能。（提供截图） 9、访问控制 1）支持网络层访问控制，支持基于五元组（源IP 地址、目的IP 地址、源端口、目的端口、协议类型）及目的区域、地理区域等条件的访问控制。（提供截图） 2）支持IP黑白名单配置。 3）支持应用层访问控制功能，针对 HTTP请求字段进行过滤，包括HTTP协议版本，请求方法，Cookie信息等。（提供截图） 10、WEB攻击防护 1）支持2600+的应用层安全防护规则 2）应能识别和阻断SQL注入攻击,Cookie 注入攻击，命令注入攻击；（提供截图） 3）应能识别和阻断跨站脚本(XSS)攻击 4）应能识别和阻断跨站请求伪造(CSRF)攻击，支持HTTP token防护和referer匹配防护等多种防护方式。 5）具备WebShell攻击，文件包含漏洞利用、目录遍历等攻击的防护功能 6）支持对网站登录页面提供暴力破解防护功能。 7）具备盗链防护功能，防止服务器资源被滥用。 8）支持Cookie安全防护，通过对cookie进行加密签名，保障cookie信息安全可信。 9）支持恶意扫描防护：通过人机识别方式，进行恶意扫描智能检测；支持扫描防护阈值设置和扫描IP的阻断周期设置。（提供截图） 10）支持多种爬虫攻击防护：包括但不限于内置爬虫对象库，自定义爬虫对象，导入或者下载后端服务器robots.txt 等方式提供爬虫攻击防护。（提供截图） 11）支持敏感信息防泄漏功能，可自定义对身份证、信用卡、手机电话号码、座机电话号码、邮箱地址等敏感信息做检查，当检查到此类数据后可通过配置特殊字符*予以替换隐藏。（提供截图） 12）支持多重编码检查功能，可对多重的编码均进行安全防御检查，有效防止攻击绕过WAF。（提供截图） 13）支持对文件的上传下载进行控制，包括上传及下载最大文件大小、文件扩展名、MIME类型等进行控制； 14）支持对上传文件内容进行病毒检测的功能。（提供截图） 15）支持URI例外配置，包括对指定URI地址进行协议合规性检查，防御类型设置，参数设置，上传下载设置。（提供截图） 16）支持API接口防护：XML基础校验，XML schema校验，WSDL校验。（提供截图） 11、防护动作：支持防护动作自定义，包括告警、拒绝、重定向，错误页面等多种防护动作，同时支持返回错误页面自定义。（提供截图） 12、协议合规检查：支持对HTTP协议合规性进行验证，提供HTTP协议规范化功能，可自定义最大请求头长度、最大body长度、最大请求行长度、最多cookies个数、最多header头个数等。（提供截图） 13、自学习：支持自学习建模功能，可以通过学习正常URL参数的长度、参数类型、请求方法等数据特点创建白名单模型，如果参数违反白名单模型则认为是非法流量直接阻断，开启自学习建模功能后可生成自学习网站参数的自学习结果报告。（提供截图） 14、DDoS攻击防护 1）支持基线学习，可以自动学习用户http正常流量阈值模型，并给出推荐阈值配置项。（提供截图） 2）对DDoS流量支持检测清洗和强制防御两种模式，检测清洗根据是否到达阈值对流量进行清洗，强制清洗对所有流量直接进行流量清洗判断。（提供截图） 3）支持HTTP/HTTPS的DDoS攻击威胁检查，支持对慢速攻击，CC攻击进行防护。（提供截图） 4）支持DDoS攻击动态黑名单功能，检测到DDoS攻击将其攻击源自动加入黑名单。（提供截图） 15、两种网页篡改防护方式 1）网关型网页防篡改，无需在服务器中安装任何插件，即可对网站文件内容进行篡改防护，当检测到篡改后可以实时恢复篡改内容。（提供截图） 2）缓存型网页篡改防护；WAF通过将缓存的网站页面返回给客户端，从而保证客户端无法看到被非法篡改的页面，来做到网页篡改防护。（提供截图） 16、WEB漏洞扫描 1）WAF内置WEB漏扫功能，支持深度和快速两种扫描方式对WEB应用漏洞进行扫描检测，支持自定义每日、每周、每月等扫描周期设置，并能够以pdf,html,txt,xml等格式导出web漏洞扫描报告（提供截图） 2）支持虚拟补丁功能，支持导入WAF内置扫描器及appscan、w3af等第三方扫描器的扫描结果生成WAF的防护规则，对此类网站漏洞直接防护。（提供截图） 17、应用交付：支持WEB缓存,URL重写，HTTP压缩等应用交付功能。（提供截图） 18、业务数据分析 1）Web界面直观查看WAF扩展卡、接口状态、接口流量、管理口、HA口及业务口的运行状态。（提供截图） 2）可以查看通过WAF的所有IPV4及IPV6客户端和服务器IP地址及端口连接数及状态。 3）可以实时查看设备并发连接数、每秒事务数及HTTP应用层吞吐率等数据并以可视化的方式展示。（提供截图） 4）支持对防护的WEB服务器进行健康检查，可以实时监测服务器的活跃状态，并且可定期备份健康记录。（提供截图） 19、安全数据分析：支持对攻击事件类型，攻击源，URL攻击次数统计，动作统计等WEB安全信息进行可视化展示。（提供截图） 20、设备运行数据分析：可以实时查看设备CPU、内存、硬盘等自身使用率情况 21、日志报表数据分析 1）日志支持以syslog和welf两种格式向远端日志服务器发送日志，日志传输可加密，且管理员可以配置加密密码。（提供截图） 2）支持记录系统日志、管理日志，流量日志，攻击日志等多种日志类型，支持多条件与查询，支持CSV及XML格式的日志导出，日志支持清空配置。（提供截图） 3）针对攻击日志，可对任意一条编辑其行为动作，包括阻断记录日志、阻断不记录日志、继续、警告、临时或永久跳转到某一重定向页面等动作。（提供截图） 4）支持日志敏感信息脱敏，记录日志时将敏感数据替换为某个特定字符。（提供截图） 22、设备管理 1）支持WEB界面、SSH、Console等多种方式进行设备配置管理，支持通过WEB界面直接跳转到控制台Console界面。 2）支持手工设置时间、本地同步时间和NTP服务器同步时间配置。 3）支持ping、TRACEROUTE、TCP、HTTP、DNS、抓包工具等多种故障诊断方式。 4）支持SNMP的V1、V2、V3管理，支持SNMP陷阱主机功能。（提供截图） 5）支持规则库的在线升级和离线升级。 6）支持邮件告警，告警邮件支持明文传输、支持starttls认证传输、支持ssl的加密传输。（提供截 23、账号及认证管理 1）支持帐号创建、帐号授权、帐号属性修改、帐号删除等账号管理功能 2）支持账号策略自定义，支持超时重新认证、定义允许最大登录失败次数、密码错误账号锁定时间、最大在线管理员数、对其他非法在线管理员强制下线、防管理员账号暴力破解。 24、集中管理：支持集中管理功能，管理中心支持节点信息监控，节点管理，节点策略配置等功能，方便客户日常运维。（提供截图） 25、配置易用性 1）支持设置向导模式部署，按照设置向导配置，方便安全运维人员快速上线WAF设备。（提供截图） 2）支持服务器探测功能，WAF接入后，可自动发现网站服务器的IP及域名信息。（提供截图） 26、双机热备 1）支持双机热备，包括主备、主主负载均衡、连接保护等模式。（提供截图） 2）支持两台WAF配置同步，包括全局同步和策略同步两种同步方式。 3）支持同一台WAF上下接口状态联动(一个接口down另外一个接口也同步down) 。（提供截图） 27、Bypass功能 1）支持开机及断电接口bypass配置。 2）支持软件bypass功能，当客户业务流量过载，设备进入紧急模式，保障业务稳定性和连续性（提供截图） 28、负载均衡 支持多服务器的负载均衡模式部署，支持轮叫、加权轮叫、原地址散列、最小连接等多种负载均衡算法。 29、与防火墙联动：支持与防火墙联动，提供闭环的Web安全解决方案（提供截图） 30、产品资质 1）中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（千兆/万兆） 2）中国信息安全认证中心颁发的《IT产品信息安全认证证书》（千兆/万兆） 3）国家保密科技测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》(专业WAF类) | 2 |
| 4 | 网络准入控制 | ★国产化产品，全面兼容国产化软硬件设备。 1、部署管理 1）控制中心采用B/S架构管理，具备分组管理、策略制定下发，系统配置，灵活的管理方式，需与现有终端安全管理系统无缝对接，实现统一管控功能（提供证明文件） 2）支持多台准入设备在同一管理平台集中管理，支持设备分组，策略分组下发，分权管理，设备的集中监测等。实现分布式部署，集中管理，满足大型网络环境下的部署要求。（提供能够体现上述功能的截图） 3）设备采用旁路部署方式，避免串行设备部署导致单点故障 4）不同区域采用不同组合认证技术方式，分支机构独立认证或混合认证管理机制。（提供能够体现上述功能的截图） 5）支持两种及以上准入技术，每种准入技术均具备完善的逃生机制，防止准入设备本身出现问题后对现有网络业务造成影响（提供能够体现上述功能的截图） 2、准入控制 1）支持有线、无线基于应用准入方式，准入配置支持保护服务器区域、例外终端等灵活的配置方式（提供能够体现上述功能的截图） 2）支持基于应用协议的访问控制，可基于IP、协议端口进行访问流量控制。（提供能够体现上述功能的截图） 3）支持基于受控域的入网流程配置，区分有线和无线网络，能够针对有线和无线网络区域分别采用有客户端和无客户端方式准入 4）支持以IP地址、IP段形式设置准入例外，在设置范围内的地址，准入设备将对其进行放行处理。 5）支持Web Portal认证方式，核心服务器区访问准入，可采用账户口令方式进行认证，认证账号支持有效期设置，支持过期自动删除 6）支持临时用户的访问申请，可限制临时用户访问时长和过期自动删除，并可限制临时用户入网时间长和过期自动删除 7）支持通过自动审批和管理员手动审批两种方式进行用户申请审核，审批通过邮件进行通知（提供能够体现上述功能的截图） 8）支持标准802.1x准入，支持动态VLAN，支持账号接入有效时间限制，账号在线数量限制 9）支持基于802.1x认证的开机自动认证、支持账号和终端绑定认证，账号和接入点绑定认证， 10）支持802.1x认证技术上基于终端快速认证，与终端管理客户端联动无需输入账号快速入网，避免重复输入账号口令（提供能够体现上述功能的截图） 11）支持哑终端MAC例外管理，支持批量例外同类型哑终端设备 3、合规检查 1）支持健康合规检查策略，采用动态检测技术，需支持多种检查机制，至少支持入网检查、定时检查、周期检查机制，针对接入内部网络的计算机终端实行多种安全检查策略，支持分组策略下发控制，拦截不安全终端接入网络。（提供能够体现上述功能的截图） 2）支持终端安全检查失败处置措施，可基于协议、特定端口、端口范围、特定地址、IP范围、URL来控制终端访问权限，从而无需操作交换机达到终端网络隔离目的，实现细粒度的访问控制管理（提供能够体现上述功能的截图） 3）支持对不合规的终端提供软隔离，不符合安全策略的计算机终端进行友好提示，提供终端修复向导，需支持引导修复和一键修复功能，并支持不同区域终端的修复区域定义。（提供能够体现上述功能的截图） 4）支持对终端所安装的软件、服务、进程检查，设置黑白名单，管理员可以自己编辑黑白名单 5）支持检查终端用户是否加入AD域，并能与AD域进行联动认证，便于用户统一管理（提供能够体现上述功能的截图） 6）支持对文件共享检查，检查终端用户是否存在共享目录（提供能够体现上述功能的截图） 7）支持对不同类别补丁完整性检查，检查类别：高危漏洞、软件安全更新、可选高危、其他及功能性补丁，并对未安装的PC进行引导安装，支持自定义必须安装和禁止安装补丁 8）外设使用安全检查，检查是否插入自动运行风险性U盘（提供能够体现上述功能的截图） 9）支持对关键位置注册表的检查，关键位置文件检查；检查指定的可疑文件或可疑注册表项 10）支持用户指定软件的存在性检查，软件黑白名单检查 11）支持系统Guest帐户检查、空口令检查，保证账号安全 12）支持操作系统OS版本检查 13）支持非法外联检查，支持多个外联地址检查 14）支持网络配置获取方式检查 15）支持防火墙检查 16）支持远程桌面检查 17）支持IE代理检查 4、联动能力 1）支持与现有终端安全联动能力，支持大面积自动化部署终端安全客户端，保证终端安全软件的安装覆盖率，防止卸载，规范终端入网流程，保障终端入网的安全可信 2）实时监测终端是否安装终端安全防护点，快速引导安装，安装成功后执行合规检查，保障入网终端始终处于合规、可控范围内，实时上报安全动态及入网数据进行风险分析 3）可支持与AD、LDAP、Email、Http第三方服务器联动认证，来完成用户鉴别功能，以达到终端用户实名制入网，统一认证管理，支持LDAP用户导入，用户映射关系、组织架构导入（提供能够体现上述功能的截图） 5、高可用性 1）设备支持双冗余电源，支持HA双机热备/冷备 2）支持两种及以上准入技术，每种准入技术均具备完善的逃生机制，防止准入设备本身出现问题后对现有网络业务造成影响（提供能够体现上述功能的截图） 3）系统需具备多种逃生机制，需支持双机热备HA、支持认证缓存、一键认证放行、第三方服务器异常自动放行，确保非正常情况下，不影响用户网络使用和业务系统的安全，可靠性高（提供能够体现上述功能的截图） 4）客户端具有防破坏和卸载能力，对服务、双进程、文件进行有效自我保护机制（提供能够体现上述功能的截图） 6、认证会话 1）支持Web认证的在线用户认证会话，认证有效期 2）支持802.1x用户认证、主机认证、MAC认证的在线会话 7、日志报表 1）支持web portal认证日志报表，可按照认证时间、用户名、接入计算机IP、浏览器、 访问地址、入网方式、 认证失败记录等入网日志查看日志详情，提供趋势图、柱状图、TOP10排名等入网访问报表展示， 2）支持802.1x认证日志报表，可按照认证时间、 用户名、 接入计算机名、 IP、 MAC、 组织、 接入交换机、 端口、 认证状态、 用户类型、 认证失败记录入网日志查看日志详情，提供趋势图、柱状图、TOP10排名等入网认证报表展示， 3）可按照计算机名、 IP、 组织、 检查时间、 模板名称、 检查项、 违规项、 入网隔离、 各违规项具体内容等详情查看，提供分组统计、按违规项统计、违规次数统计等视角统计分析 8、资质要求 1）所投产品具备公安部网络安全保卫局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供证书复印件并加盖厂商公章 2）所投产品具备《计算机软件著作权登记证书》，提供证书复印件并加盖厂商公章 | 1 |
| 5 | IPS入侵防御 | ★国产化产品，全面兼容国产化软硬件设备。 ★1、硬件规格 1）2U专业机架式硬件设备，系统硬件采用全内置封闭式结构，产品稳定可靠性高 2）至少具备6个10/100/1000自适应电口，4个千兆光口，2个扩展板卡插槽 3）设备采用单电源，配置有USB、console接口 4）产品应具备硬盘存储日志系统，硬盘容量≥1000GB ★2、性能指标 1）至少8Gbps网络吞吐量 2）至少4Gbps IPS吞吐能力 3）最大并发数150万 4）每秒新建连接数8万/秒 3、威胁趋势图：支持显示系统最近1小时、24小时、1周、1个月的入侵攻击事件趋势图（提供能够体现上述功能的截图） 4、流量趋势图：支持显示系统最近10分钟、1小时、24小时的上下行流量趋势、总流量、总流量占比，并支持趋势图和关联用户（提供能够体现上述功能的截图） 5、风险主机TOP10：支持显示系统入侵攻击源地址TOP10和入侵攻击目的地址TOP10 6、威胁等级：支持显示系统最近1小时、24小时、1周、1个月的入侵攻击事件威胁等级分布 7、用户流量TOP10：支持实时显示用户流量TOP10，支持最近10分钟、1小时、24小时跨度的应用统计，统计指标包括：平均速率（上行、下行、双向、双向占比）、实时速率、实时包速率、连接数，并支持一键跳转显示趋势图、关联用户、关联会话（提供能够体现上述功能的截图） 8、IPS实时事件列表：支持实时显示入侵攻击事件告警 9、CPU使用趋势图：支持显示系统CPU使用率趋势图（提供能够体现上述功能的截图） 10、内存使用趋势图：支持显示系统内存使用率趋势图（提供能够体现上述功能的截图） 11、系统信息：支持显示设备名称、设备型号、硬件平台、设备SN号、设备UID、软件版本、系统日期、系统持续运行时间、高可靠、授权服务等信息 12、资源监控：支持实时显示系统CPU使用率、流量内存使用率、系统内存使用率、硬件存储使用率、CPU温度（提供能够体现上述功能的截图） 13、接口面板：支持实时显示系统网络接口状态、IP地址、入口速率、出口速率 14、大屏展示：IPS告警总数、AV病毒总数、资源监控、威胁趋势、风险主机TOP10、用户流量TOP10、业务流量TOP10、最新的安全入侵事件（提供能够体现上述功能的截图） 15、配置向导：支持按照用户典型场景进行引导用户配置 16、用户配置手册：支持设备内集成用户配置手册，可通过WEB查看 17、设备管理 1）支持中文、英文Web图形界面配置 2）支持Telnet、SSH、串口登陆命令行模式配置 3）支持移动端管控（提供能够体现上述功能的截图） 4）支持自定义设备http登录端口、https登录端口、ssh登录端口 5）支持SNMP网管协议，包括v1、v2、v3版本，支持SNMP-Agent和SNMP-Trap 18、web命令行：支持从web页面登录命令行进行系统配置（提供能够体现上述功能的截图） 19、配置文件：支持导入、导出配置文件；支持配置下次启动的配置文件；支持不少于10个本地配置文件留存，可按需调用配置文件（提供能够体现上述功能的截图） 20、设备安全：支持基于策略的管理IP限制和入接口限制 21、管理员账号 1）支持“三权分立”的用户管理体系，web管理支持密码连续登录错误自动锁定账号，密码长度不低于8位且要求字母和数字组合 2）支持基于策略的密码长度限制 3）支持账号自动锁定，支持限制最大失败次数、自动解锁时间 4）支持限制账号并发登录 22、系统监控：包括系统信息、CPU利用率、内存利用率、接口流量、会话查询等显示 23、时间同步：支持本地和NTP时间同步 24、维护升级：支持系统升级、授权升级、特征库升级、恢复出厂设置 25、邮件告警：支持邮件告警方式 26、工作模式：支持路由、透明接入、虚拟线、旁路4种工作模式 27、网络接口 1）支持802.1Q、Vlan Trunk、vlan 子接口 2）支持链路802.3ad聚合 3）支持自定义HA心跳口和管理接口 28、IP/MAC绑定：可绑定IP/MAC地址，且可自动探测和做唯一性检查 29、arp：支持静态ARP和免费ARP设置，以及动态ARP显示 30、路由 1）支持静态路由、策略路由、OSPF、BGP路由等 2）支持路由探测 31、DHCP ：支持DHCP客户端、DHCP服务器、DHCP中继 32、DNS：支持本地DNS解析、DDNS动态域名（提供能够体现上述功能的截图） 33、高可靠：支持双机热备、负载均衡、主动共享三种模式 34、MPLS报文安全检查：支持对MPLS报文的负载进行安全检查 35、本地安全：可限定主机或接入接口对本地服务的访问，如SSH和HTTP等服务 36、ACL：可实现基于IP地址、服务端口、IP协议、物理端口、DSCP值、IP优先级、TOS值、TTL值、ICMP类型、分片状态、TCP状态、时间等安全策略的状态包过滤，支持源地址、目的地址的取反操作（提供能够体现上述功能的截图） 37、ACL策略检查：支持对ACL策略进行冲突检测和冗余检测 38、ALG：可控制FTP、H.323、H.323GK、TNS、PPTP、MMS、RTSP、SIP、XDMCP等ALG，并可自定义 39、黑白名单 1）支持黑名单，根据报文的源IP地址、掩码进行报文过滤，并对黑名单解禁时间进行自定义 2）支持白名单，根据报文的源IP地址、掩码让报文通过，支持IPS业务、防垃圾邮件、防病毒、应用安全和流量控制五个业务（提供能够体现上述功能的截图） 40、一体化引擎技术：支持应用识别、入侵防护、关键字过滤、URL过滤、AV等安全模块一次性扫描，系统整体性能几乎不受功能的增加而降低（提供能够体现上述功能的截图） 41、匹配条件：支持源IP、目的 IP、源域、目的域、时间、用户、应用 42、安全业务：支持入侵防御、防病毒、文件控制、URL过滤 、数据防护、威胁情报、口令检测、挂马防护、僵尸网络 43、应用识别：支持2000多种应用特征库，可准确识别各种IM、P2P、网络游戏、流媒体、股票等应用（提供能够体现上述功能的截图） 44、自定义协议：支持基于5元组自定义协议特征，支持正则表达式自定义内容特征 45、安全策略条件：支持应用协议在安全策略中作为匹配条件 46、特征库升级：支持协议识别特征库自动升级、手动升级 47、威胁情报策略：支持僵尸网络、钓鱼网站、赌博 类、C&C节点、色情类、恶意网站、恶意软件、数字货币、APT情报、TOR节点（提供能够体现上述功能的截图） 48、入侵防御技术 1）支持基于IP碎片重组、TCP流重组、会话状态跟踪、应用层协议解码等数据流处理方式的攻击识别 2）支持模式匹配、异常检测、统计分析，以及抗IDS/IPS逃逸等多种检测技术 49、协议解析：可依据应用行为自动识别协议类型，如HTTP、SMTP、POP3、FTP、Telnet、VLAN、MPLS、ARP、GRE等多种协议，并可进行防护解析 50、特征规则 1）内置攻击特征库，特征数量超过8000 条，特征库定期升级 2）可基于TCP/ICMP/UDP协议自定义攻击特征，可阻挡蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、缓冲区溢出、扫描、非法连接、SQL注入、XSS跨站脚本等多种攻击 51、事件取证：支持对单个攻击事件保存其原始报文以供取证分析（提供能够体现上述功能的截图） 52、IPS日志报表：提供IPS事件日志和报表，报表支持PDF、TXT、HTML、CSV、DOCX格式，并提供导出功能（提供能够体现上述功能的截图） 53、全局防护 1）支持防护ARP洪水、防护反向ARP查询、防护arp欺骗：防护arp欺骗，广播应答防护、特征检查防护、检查应答、禁止更新缓存 2）支持防护分片洪水、防护分片洪水、防护分片洪水、防护ip地址欺骗、防护本地icmp攻击 54、防护洪水攻击：支持防护本地icmp攻击、防护SYN/ACK洪水、防护ACK洪水、防护HTTP洪水、防护CC洪水、防护远程ICMP洪水、防护数据流洪水、防护UDP协议洪水、防护最大连接数攻击、 55、防扫描攻击：支持类型包括：Fraggle攻击、Smurf攻击、Land攻击、WinNuke攻击、SYN/FIN扫描攻、Null 扫描攻击、全Xmas扫描攻击、Xmas扫描攻击、ping of death攻击 56、防护特定工具攻击：支持防护trinoo工具攻击、防护tfn工具攻击、防护tfn2k工具攻击、防护stacheldraht工具攻击 57、防病毒 1）支持有效查杀木马病毒、蠕虫病毒、宏病毒、脚本病毒 2）支持过滤邮件病毒、文件病毒、恶意网页代码等 58、防病毒技术 1）支持多级压缩文件病毒检测 2）支持快速扫描与深度扫描两种检测模式 3）支持新一代虚拟脱壳和行为判断技术，准确查杀各种变种病毒、未知病毒 59、基于邮件代理：支持基于邮件代理的防病毒，包括SMTP、POP3、IMAP 60、基于协议识别：支持基于协议识别的防病毒，包括HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP 61、基于安全策略：支持基于安全策略的防病毒，包括HTTP、FTP 62、病毒双引擎：支持病毒双引擎（提供能够体现上述功能的截图） 63、特征库升级：支持病毒特征库自动升级、手动升级 64、邮件协议：支持SMTP、POP3、IMAP、WEBMAIL邮件过滤 65、邮件关键字过滤：支持按主题、收件人、发件人、附件名、正文、附件内容、附件后缀、收件人域名等进行过滤 66、垃圾邮件识别：支持贝叶斯算法、完整性分析、启发式规则、关键字检测等智能区分垃圾邮件 67、邮件控制 1）支持邮件控制IP黑白名单 2）支持连接限制，包括连接数、发送频率、收件人数、邮件炸弹阈值、邮件炸弹时间、邮件尺寸等 3）支持对同一账号的邮箱连接数量，邮件发送频率进行数量限制，能够识别无效收件人 68、邮件隔离 1）支持按收件人、发件人进行隔离 2）支持指定隔离位置、隔离导出、隔离删除和隔离内容查看 69、关键字过滤 1）支持HTTP1.0和HTTP1.1协议，支持多种编码协议如UTF8、GB2312和BIG5 2）可对通过gzip或deflate的算法压缩的web页面进行动态自动解压缩，并采用内存缓存、包存储结构以及动态调整缓存空间等方式提供更快的响应速度，和用户使用体验，同时降低了用户访问后端服务器的压力 70、网址过滤：可对URL地址以及域名进行过滤，且支持黑名单和白名单 71、文件过滤：支持HTTP上传、HTTP下载、FTP上传、FTP下载协议，支持msdoc、msdocx、pdf、rar、flv、exe、zip、mp3、mp4等格式 72、协议审计和过滤：支持论坛发帖关键字过滤；支持SMTP协议、POP3协议、IMAP协议针对主题、发件人；收件人、附件名、附件类型、正文进行过滤；支持Telnet协议关键字过滤；支持DNS协议关键字过滤；支持RSH协议关键字过滤；支持FTP协议用户名过滤、命令过滤、文件名过滤、文件类型过滤；支持关键字匹配模板（身份证号、银行卡、手机号等）（提供能够体现上述功能的截图） 73、口令检测：支持口令暴力破解检测，支持弱口令检测（提供能够体现上述功能的截图） 74、虚拟身份告警：支持基于SMTP、POP3、QQ等应用的账号进行告警 75、AAA认证 1）支持用户、用户组的组织结构 2）支持用户本地导入、用户LDAP导入、用户导出 3）支持本地认证、IP识别、MAC识别 4）支持第三方认证，包括Radius认证、Tacacs+认证、LDAP/AD 认证 5）支持认证策略（策略认证联动）、重定向IP(认证代理)、Portal 服务器认证接口 6）支持认证失败账号锁定功能，支持设置最大失败次数、自动解锁时间 76、证书管理 1）支持本地证书管理（包括申请，下载，吊销，根证书/CRL列表下载） 2）支持第三证书管理（证书/CRL列表/私钥导入，第三方证书删除） 3）支持OCSP 77、流控策略 1）支持匹配线路、源IP、目的IP、应用、时间 2）支持限制每用户和整体用户的上行带宽、下行带宽、最大并发连接、最大新建连接、内网域最大连接数和外网域最大连接数 78、分层带宽通道 1）支持带宽通道分层 2）支持带宽保障功能，能够保障指定通道的带宽，能够指定通道的优先级 79、PERIP限速：支持网段内每IP限速 80、负载均衡特性：支持基于多种方式划分的负载均衡，如按照服务器、链路、应用等不同方面划分；支持故障链路/服务/端口/不参加调度和故障恢复链路自动加入调度（提供能够体现上述功能的截图） 81、基于服务器 1）支持通过端口号过滤流量进行负载均衡 2）支持通过传输层协议类型过滤流量进行负载均衡 3）支持通过端口号+传输层协议类型过滤流量进行负载均衡 4）支持8种调度算法（轮叫调度、加权轮叫调度、源地址散列调度、目标地址散列调度、最小连接调度、加权最小连接调度、基于局部性的最小连接调度和带复制的基于局部性的最小连接调度） 82、基于Outbound链路 1）支持通过IP地址过滤流量进行负载均衡 2）支持通过端口号过滤流量进行负载均衡 3）支持通过传输层协议类型过滤流量进行负载均衡 4）支持通过IP+端口号+传输层协议类型过滤流量进行负载均衡 5）支持8中调度算法（轮叫调度、加权轮叫调度、源地址散列调度、目标地址散列调度、最小连接调度、加权最小连接调度、基于局部性的最小连接调度和带复制的基于局部性的最小连接调度） 83、基于Inbound链路 1）支持通过响应DNS请求对访问服务器的流量进行负载均衡 2）支持4种调度算法（轮叫调度、加权轮叫调度、源地址散列调度和目标地址散列调度） 84、健康探测：支持协议健康探测，如HTTP、ICMP、SMTP、SSL和TCP等协议 85、接口速率：支持接口速率统计 86、流量趋势：实时流量统计，支持最近10分钟、1小时、24小时跨度的流量趋势图、连接趋势图，支持top10应用、top10用户统计；支持流量趋势统计，能够显示过去24小时的流量趋势（提供能够体现上述功能的截图） 87、用户流量排名：支持用户流量排名TOP10 88、用户流量统计：支持基于用户的流量统计，能够统计用户的上行速率、下行速率、并发连接数、新建连接数 89、应用流量统计：实时Top应用，支持最近10分钟、1小时、24小时跨度的应用统计，统计指标包括：平均速率（上行、下行、双向、双向占比）、实时速率、实时包速率、连接数，并支持趋势图、关联用户、关联会话（提供能够体现上述功能的截图） 90、用户应用关联统计：支持用户和应用的关联分析，能够分析用户的应用使用情况，能够分析使用该应用的用户情况 91、流量分析：支持统计和分析网络协议的流量基线 92、策略统计 1）支持统计ACL策略会话数、上行流量、下行流量、上行报文数、下行报文数 2）支持统计SNAT策略会话数、上行流量、下行流量、上行报文数、下行报文数 3）支持统计DNAT策略会话数、上行流量、下行流量、上行报文数、下行报文数 4）支持统计安全策略策略会话数、上行流量、下行流量、上行报文数、下行报文数 5）支持流控策略会话数、上行流量、下行流量、上行报文数、下行报文数 93、报表分析：提供多种业务报表（见下），可依据五元组、应用协议、时间点/时间段等元素自定义报表内容并显示 94、告警通知：可对接口流量/应用/协议的异常状态进行告警，并以Email/SNMP Trap/声音等方式通知管理员 95、入侵防御事件：支持攻击类型排名、攻击级别排名、攻击列表等 96、分析池：支持对上报的可疑事件加入到分析池中，来确认上报的事件是否为真正的攻击 97、案件池：支持将分析池中的事件以案件的形式进行管理，等待后续的人工分析，来确认是否为真实的攻击 98、防病毒事件：支持病毒排名、病毒来源排名、防病毒事件列表 99、挂马事件：支持挂马域名排名、攻击来源排名、挂马事件列表 100、文件控制事件：支持文件类型排名、攻击来源排名、文件控制列表 101、数据防护：支持数据防护列表 102、URL过滤：支持URL过滤列表 103、区域事件统计：支持对检测出的入侵事件进行攻击区域统计 104、DNS监控：支持对DNS域名统计监测，支持域名排行 105、DDOS防护统计：支持DDOS事件列表 106、防病毒与防垃圾邮件：支持防病毒和防垃圾邮件统计 107、日志存储 1）支持将日志存储在本地，至少保留用户行为日志6个月的要求（此给出的是标准应用参考存储时间） 2）支持日志删除、导出等操作 108、日志服务器：支持设置日志服务器，将日志发送到网络中统一的日志服务器上，进行统一收集、管理 109、日志空间告警：支持日志存储空间支持预定义警戒值，达到存储警戒值后实现日志的覆盖存储，保证新日志的有效记录 110、日志分类：支持按照业务模块分类存储日志 111、日志合并：支持日志合并功能 通过对同一和相近日志或事件进行合并，减少日志条数和冗余信息，提升日志处理效率，增强日志可读性，支持日志告警 112、日志定制化：支持对日志输出格式进行自定义配置 113、安全地图展示 1）支持按源地区和目的地区展现进行查询；支持地图上展现的威胁类型包括：病毒、入侵攻击、僵木蠕；支持最近一个小时、一天和一个月进行详细查询；支持光标指向该地域的名称及攻击数，点击该地域跳出详细信息列表；支持通过颜色区分威胁严重程度（提供能够体现上述功能的截图） 2）支持ISP地址列表，支持通过web手动导入进行升级 3）支持基于地理位置的威胁分析 4）支持基于威胁事件类型的地图展示 114、网络工具：支持ping、hping、tracert等网络测试工具 ★115、IPV6：支持IPV6 116、调试信息管理：支持一键收集系统调试信息，可导出、打包下载 117、抓包工具：支持按接口、会话五元组抓包 118、协调联动：支持向联动主机下发阻断策略，报文在联动主机上被阻断（提供能够体现上述功能的截图） 119、端口扫描：支持检测网络内主机开放的端口，并记录日志 120、会话临时阻断：支持临时阻断会话，能够手动阻断设备上存在威胁的会话 121、会话诊断：支持会话在设备模块间的流程诊断，用户网络问题调试 122、资质要求 1）所投产品具备公安部网络安全保卫局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，需提供证书复印件并加盖厂商公章 2）所投产品具备《中国国家信息安全产品认证证书》，需提供证书复印件并加盖厂商公章 3）所投产品具备国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》（EAL3+），需提供证书复印件并加盖厂商公章 | 2 |
| 6 | 网络安全审计 | ★国产化产品，全面兼容国产化软硬件设备。 ★1、硬件规格与性能 1）审计一体机，1U上架专用设备，6电口（含1个管理口，1个HA口），1个接口扩展槽，1个RJ45串口，硬盘2T，双电源。可审计流量≥150Mbps，每秒入库速度≥6000，日处理事件数≥8000万条。 2）采用独立硬件（非Windows平台）并使用专用安全操作系统 2、部署和管理 1）支持旁路部署方式，无须在被审计系统上安装软件，对原有网络不造成影响，审计产品的故障不影响被审计系统的正常运行 2）可HA部署，产品支持主备方式 3）支持对部署在vmware、KVM、Xen等虚拟化环境中的数据库进行审计，审计系统可虚拟化部署 4）支持采用agent进行导流，解决云上流量或无法进行交换机镜像时的审计问题 3、网络审计 1）支持Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、Teradata、Cache数据库审计。需提供截图证明。 2）支持对Oracle数据库状态的自动监控，可监控会话数、连接进程、CPU和内存占用率等信息。需提供截图证明。 3）支持国产数据库人大金仓、达梦、南大通用、神通、高斯等数据库的审计。需提供截图证明。 4）支持MongoDB、redis数据库的审计。需提供截图证明。 5）支持Hbase、hive、ES的审计。需提供截图证明。 6）支持对针对数据库的XSS攻击、SQL注入、CVE高危漏洞利用、口令攻击、缓冲区溢出等攻击行为进行审计。需提供截图证明。 7）提供对数据库返回码的实时说明，帮助管理员快速对返回码进行识别。 8）支持双向审计，支持对Select操作返回行数和返回内容的审计。需提供截图证明。 9）支持访问数据库的源主机名、源主机用户、SQL操作响应时间、数据库操作成功、失败的审计； 10）支持数据库操作类、表、视图、索引、触发器、存储过程、游标、事物等各种对象的SQL操作审计。支持对超长SQL语句的审计，支持对数据库绑定变量方式访问的审计 11）系统支持数据库中存储过程自动学习，可学习存储过程中涉及的操作并与审计事件中的存储过程名进行关联，方便确认存储过程是否存在风险。需提供截图证明 4、网络协议审计：支持审计HTTP和HTTPS协议的URL、访问模式、cookie、页面内容、Post内容。需提供截图证明。 5、网络传输文件内容审计 1）可审计记录FTP、邮件、HTTP、HTTPS、SCP、SFTP等方式传输的文件（包括文本、Word、Excel等格式），并且可对审计到的文件进行查询和下载。需提供截图证明。 2）支持文件内容关键字审计，当网络中传输的文件包含关键字时，可进行告警，对于压缩包中包含关键字的文件可准确定位压缩包中路径。需提供截图证明 6、智能发现与敏感数据分类分级 1）数据库审计支持用户环境中的数据库和资源账号、表名的自动发现，方便用户使用，需提供截图证明 2）数据库审计支持用户数据库中敏感信息的自动发现，可定位敏感数据存储的服务器、库名、表名、列名，并形成针对敏感信息的审计规则，需提供截图证明 3）支持对敏感信息敏感级别进行定义，各级别可对应不同风险值，方便对敏感数据泄露进行风险进行评估，需提供截图证明 4）敏感数据发现可支持Oracle、ms-sql、Mysql、DB2、PostgreSQL、ES等常见关系型数据库与大数据库协议。需提供截图证明 5）敏感信息发现支持探测器和正则表达式两种方式，探测器至少包含：姓名、地名、银行卡、身份证、IP地址、密码等多种探测器，需提供截图证明 7、审计策略支持 1）用户可自定义审计策略，审计策略支持时间、源IP、目的IP、协议、端口、登陆账号、命令数据库客户端软件名称、数据库名、数据库表名、数据库字段名、数据库返回码作为响应条件（非正则表达式方式） 2）数据库审计策略支持频次统计，某一操作在周期时间内达到设定的次数阀值后可以进行单独记录和展示，周期事件和次数可按需配置，需提供截图证明 3）审计策略支持字段名称和字段值作为分项响应条件（非正则表达式方式） 4）支持按照风险级别进行告警，告警方式支持界面告警、Syslog告警、SNMP trap告警、短信告警、邮件告警 9、日志查询统计 1）支持用户操作轨迹图展示，轨迹图维度可根据资源账号、源ip、客户端程序名、命令、表名、错误码等按需定义，可根据昨天、最近七天、最近30天以及自定义时间进行轨迹显示，可显示下一节点数量，可在某一维度中进行筛选，提供截图证明 2）支持按时间、级别、源\目的IP、源\目的MAC、协议名、源\目的端口为条件进行查询 3）支持将查询条件保存为固定模板，方便后续查询时使用，支持模板管理，可对已有查询模板进行查询和删除 4）支持敏感信息掩码，用户可以针对姓名、身份证号、手机号、银行卡号、住址以及自定义信息进行敏感信息掩码配置，防止敏感信息在审计系统中进行泄露。需提供截图证明。 5）支持敏感数据访问独立大屏展示，可直观展示各类各级别敏感数据占比、敏感数据访问量与分布、敏感数据访问用户TOP5、敏感数据访问源IPTOP5、敏感数据增删改插操作分析等内容。需提供截图证明 6）支持基于场景的操作异常分析；可直观展现数据库异常、异常账号的访问、同账号多IP登录、上下班操作量对比异常、操作响应时间分析；需提供截图证明。 7）支持疑似暴力破解、疑似撞库攻击场景的操作异常分析；行为周期与阀值可按需定义；需提供截图证明。 8）数据库访问日志，支持按数据库名、数据库表名、字段值、数据库登陆账号、数据库操作命令、SQL语句关键字、数据库返回码、SQL响应时间、数据库返回行数作为查询和统计条件 9）查询需返回全部符合查询条件的事件，不可限制最大返回数量，防止因返回结果不全导致异常信息遗漏；需提供截图证明。 10）可支持根据sql语句关键字进行查询，查询事件为sql语句中包含该关键字的所有符合条件的操作记录；需提供截图证明 11）web访问日志，支持按URL、访问模式、cookie、页面内容、Post内容等作为查询和统计条件 12）支持查询统计条件之间的与、或、非逻辑组合 13）提供缺省的报表模板库，包括SOX报表、PCI报表等模板，供用户选择使用。 14）支持自定义报表模板，包括数据集、图表设计、数据设计等，数据设计可根据不同数据集提供不同的分析维度和指标供用户进行选择。需提供功能截图。 15）支持按每天、每周、每月、手动指定某一时刻生成报表，生成的报表支持邮件方式自动发送。 16）支持生成Word、PDF、xls、HTML、WPS格式的报表导出 10、自身管理 1）系统支持一键自检功能，可以检查系统当前运行状态，检查内容包括：系统信息、进程信息、数据库信息、授权信息、用户信息等17项内容，协助管理员迅速定位系统异常，减少日常维护工作量。需提供功能截图证明 2）支持动态口令卡认证，账号具备独立动态口令卡，提升管理员账号安全级别，降低账号泄露风险。 3）能够对连续失败登陆进行自动锁定，锁定时间可设置 4）系统告警，系统可以针对引擎状态变化、关键进程异常、登录异常、权限异常、系统资源超限、流量超限、HA状态变化、磁盘空间不足等各类系统自身异常进行实时页面告警，帮助管理员及时发现系统异常。 11、联动功能 1）支持与Web应用防火墙（WAF）的联动，可对WAF上报的应用系统攻击实现场景还原展示。需提供截图证明。 2）支持与APT检测产品的联动，对于网络传输的文件不仅可以审计，还支持恶意代码检测，报告可疑的攻击文件。需提供截图证明 12、大数据库支持：支持审计系统扩展，可采用大数据平台存储和分析审计日志，极大的扩展存储空间和分析能力。 13、第三方接口 1）支持SNMP方式，提供系统运行状态给第三方网管系统 2）支持Syslog、SNMP方式向外发送审计日志 3）支持NTP时间同步 ★14、IPV6：支持IPV6 15、资质要求 1）产品具有中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（增强级）；需提供证书复印件。 2）产品具有中国信息安全认证中心颁发《中国国家信息安全产品认证证书》；需提供证书复印件。 3）产品具有中国信息安全测评中心的信息技术产品安全测评证书EAL3+；需提供证书复印件。 4）产品具有国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》 | 1 |
| 7 | 综合日志审计 | ★国产化产品，全面兼容国产化软硬件设备。 ★1、硬件规格：内存不小于16GB，冗余电源，AC 220V 250W（实际功耗小于150W），存储不小于4TB， 不少于6个10/100/1000自适应电口，2个扩展网络接口槽，串口1个，USB口2个。带液晶显示屏，显示系统基本信息，标准1U机箱 ★2、性能指标 1）综合处理性能：3000条每秒,1000eps保存6个月 2）事件查询性能：百亿条日志量查询平均响应时间不超过10秒 3、产品形态：软硬一体形态及独立软件版。 4、使用模式：采用B/S模式，无需安装客户端，使用WEB浏览器访问管理中心，浏览器端无需安装Java运行环境。支持chrome浏览。 5、管理范围：能够对企业和组织的IT资源中构成业务信息系统的各种网络设备、安全设备、安全系统、主机操作系统、虚拟化、云计算、数据库、中间件以及各种应用系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计。 ★6、IPV6 ：支持IPV6 7、审计对象 1）支持审计各种网络设备（路由器、交换机等）配置日志、运行日志、告警日志等； 2）支持审计各种安全设备（防火墙、IDS、IPS、VPN、防病毒网关，网闸，防DDOS攻击，Web应用防火墙、等）配置日志、运行日志、告警日志等； 3）支持审计各种主机操作系统（包括Windows\Solaris\Linux\AIX\HP-UX\UNIX\AS400）配置日志、运行日志、告警日志等； 4）支持审计各种数据库（Oracle、Sqlserver、Mysql、DB2、Sybase、Informix）配置日志、运行日志、告警日志等； 5）支持审计各种中间件（Tomcat、Apache、Webshpere、 Weblogic等）配置日志、运行日志、告警日志等； 6）支持各种应用各种应用系统（邮件，Web，FTP，Telnet、等）配置日志、运行日志、告警日志等； 7）以及用户自己的业务系统的日志、事件、告警等安全信息。 8、日志采集与转发 1）支持通过Syslog、Syslog-NG、SNMP Trap、Netflow V5、JDBC、Agent代理、WMI、(S)FTP、NetBIOS、文件\文件夹读取、Kafka(提供能够体现上述功能的截图)等多种方式完成各种日志的收集功能； 2）支持按照Syslog-NG标准及自有格式进行转发，转发时包含原始日志源IP地址； 9、资产管理 1）能够将资产按照多种维度进行分组、分域管理，如地理位置、组织结构、业务系统等，提供便捷的添加、修改、删除、查询与统计功能； 2）支持资产信息的批量导入和导出，便于安全管理和系统管理人员能方便地查找所需设备资产的信息，并对资产进行CIA赋值，自动计算资产价值，设置等保等级；在资产管理界面可查看每个资产的属性信息，情境信息，本身产生的事件信息、关联告警信息； 3）支持对资产日志进行过滤，设置允许接收和拒绝接收日志，并可以对资产设置一定时间范围内未收到事件后进行主动告警。 4）支持对资产IP地址（含内网IP）的地理信息进行管理，设置单IP及IP段行政区及经纬度，支持地图显示（提供能够体现上述功能的截图）。 5）支持自定义资产类型及资产属性；支持对资产自定义标签，支持对标签内容进行查询和管理 10、日志归一化 1）支持对日志进行归一化处理并保留原始日志，方便用户对关键日志快速定位和事后取证； 2）系统提供页面可视化编辑归一化策略，对页面查看的日志编辑归一化策略（提供能够体现上述功能的截图），所见即所得，也支持通过归一化文件的导入来支持归一化,不需修改系统程序。 3）日志解析字段内置130个字段，属性字段可扩展，用户可根据审计需要自行创建字段，字段类型包括IP、字符串、整型等6种，可设定字段长度、选择字段操作符集，选择映射函数等。内置及新增的所有字段均可参与查询、关联分析和报表统计。（提供能够体现上述功能的截图）； 4）支持正则表达式、Key-Value、JSON日志解析，支持日志自动化辅助范化；（提供能够体现上述功能的截图） 5）支持对选中的日志内容自动生成正则表达式来提取日志属性。（提供能够体现上述功能的截图） 6）系统可自动识别收集的日志并自动选择范化策略，也可由人工设置设备的范化策略。 7）针对匹配的多条范化策略，系统支持用户手工设置策略匹配优先级，保证最佳范化策略匹配。 8）对于枚举类型的范化字段，其字典表可根据需要自定义扩展（提供新增字典表及其字典数据的界面截图）； 9）对于原始日志的枚举字段，能够将原始的枚举值映射为系统统一的枚举值（提供枚举值映射的可视化编辑界面截图）； 10）支持对日志中的源和目的IP地址进行自动补全，补全IP地址的资产、国家、区域和城市等信息 11、日志交互式分析 1）系统具备全文检索的大数据处理能力，能够对事件进行非格式化的文本式处理，可将原始信息进行自动索引，快速搜索分析各类安全事件。系统提供即席查询功能，支持归一化字段及关键字搜索，从海量事件原始信息中获取与关键字匹配或部分匹配的所有事件。系统支持基于正则表达式的检索功能，用户可在搜索栏内输入正则表达式，系统可搜索出原始信息中与正则表达式相匹配的所有事件； 2）用户可自定义事件搜索查询条件，并可保存为策略，以树形结构进行组织，形成一个搜索分析策略树；每个查询场景都可以查询策略的形式进行存储。 3）可以显示一段时间的动态事件移动图，能够在图上显示每个时间切片的事件数量，点击该时间切片，可以查看该切片内的所有事件；动态事件移动图可设置动态刷新频率，根据刷新时间显示实时事件； 4）系统支持即席在线查询，支持嵌套查询，可针对查询结果任意回退，收敛事件范围；用户可根据需要配置事件显示的字段内容等。查询结果可支持加密导出。 5）用户点击事件任意属性字段，可以该字段为条件对事件进行统计分析，并展示Top 20排序，排序支持正序和倒序（提供能够体现上述功能的截图），并可对统计内容进行点击下钻； 6）用户点击单条事件，可对该事件进行展开，显示事件详细信息和原始信息 7）用户点击事件的某一字段，可以该字段及内容为条件在当前事件集中进行事件搜索，显示相应结果； 8）可以对事件依据其源目的IP和端口等各类字段信息进行深入的事件追踪调查，支持无限次数的追踪调查； 9）系统具备丰富的事件可视化展示能力，具备多种展现手段，至少包括数值、动态事件移动图、事件统计图、饼状图、柱状图、堆积图、折线图、面积图、列表、地图、3D地球等等 10）可以以图形化的方式展示日志属性之间的聚合关系，并支持手动选择日志属性，显示多维事件分析图；属性可增加或减少，且支持图片大小调整。 11）可以以图形化的方式形象的展示一段时间内的日志中IP节点之间的访问行为和关系。 12）能够在世界地图上实时定位事件源/目的IP地址（内网IP）的地理位置；（提供能够体现上述功能的截图） 13）采用机器学习对原始日志进行聚类分析，能够对原始日志结构模式进行自动识别(无须范化)，使审计人员清晰了解采集的日志构成（必须提供能够体现上述功能的截图）。 12、日志统计分析 1）可自定义统计场景，统计的字段条件和时间段以及过滤器等可自由设定； 2）支持柱状图、饼图、折线图、面积图、堆积图、环状图、数值图、地图、3D地球等形式的统计信息可视化展示，并可将统计结果保存为仪表板和报表等。图表数据支持数据下钻。 3）支持将统计结果保存为仪表板、报表和策略（提供能够体现上述功能的截图）。 13、日志综合展现 1）系统提供可编辑的灵活强大的自定义仪表板； 2）系统内置仪表板至少包括日志源事件分析仪表板，Windows事件分析仪表板，网络设备分析仪表板，防火墙事件总览分析仪表板，WEB事件总览分析仪表板，FTP服务器日志分析等； 3）仪表板支持自定义创建框架，用户根据需要在框架内添加不同的仪表板组件（数值、折线、面积、柱图、饼图、环状图、地图、组件、URL、文本、图片、列表等），支持组件位置自由摆放，组件大小自由拖曳等。（提供能够体现上述功能的截图） 4）用户可根据需要随时调整已创建的仪表板，编辑仪表板展示条件，调整大小和位置、新增组件等；可针对仪表板的任一元素进行下钻，查看原始日志。（必须提供能够体现上述功能的截图） 5）支持仪表板导入导出，支持仪表板共享，可将仪表板共享给其他用户。（提供能够体现上述功能的截图） 14、关联分析 1）具备完善的基于规则的关联分析引擎，能够提供逻辑关联、统计关联和递归关联三种关联分析能力。其中，逻辑关联支持与、或、非逻辑，支持丰富的逻辑表达式（包括并不限于大于、大于等于、小于、小于等于、不等于、包含、在……之间、属于、开始于、结束于、是否为空、通配符匹配、正则匹配等），支持逻辑嵌套；统计关联支持在统计的时候针对特定的一个或多个字段进行相同计数和不同计数，支持统计时长设置和触发次数设置，具备重复触发的抑制设置功能； 2）提供基于图形化方式的规则编辑器，能够对规则进行各种编辑和自定义，规则可实时启用和停用 3）关联规则能够引用外部资源，包括地址资源、时间资源、端口资源，以及用户自定义资源； 4）关联规则支持规则嵌套和引用，通过多规则联合，可精确识别复杂安全事件和场景； 5）必须具备单事件关联和多事件关联，能够针对多个不同类型不同来源的安全事件进行综合关联分析； 6）系统支持动态活动列表，通过关联规则将关注的日志信息保存入活动列表中，并将活动列表中的内容应用到关联规则中。活动列表可根据分析需要创建，可赋予活动列表寿命。 7）支持对保存在系统中的历史日志进行回溯关联分析，发现历史日志中的安全事件 8）关联规则支持导入导出；支持关联规则复制； 9）支持对关联规则进行监控，了解该规则命中历史情况（提供能够体现上述功能的截图）； 10）关联分析的结果支持事件重定义功能，能够对规则触发的告警时间和关联后事件的任意字段进行重定义，譬如修订事件的等级和类型等； 11）关联规则触发后能够通过多种方式进行告警，支持发邮件、发送syslog、短信、执行命令使设备协同工作、发送SNMP Trap等方式发送告警，并能够在动作中引用事件的属性变量； 12）支持分布式关联分析引擎，可以弹性扩展分析能力，最大可达10万EPS以上 15、告警管理 1）告警规则可以自定义，告警可查询，支持列表和统计展示； 2）告警支持提供告警统计策略，选中某条策略，就能展示某个统计图表，支持柱图、饼图、曲线图等统计展示形式； 3）支持告警归并，有效抑制重复告警，归并规则可自定义； 4）系统自带4中告警分类场景：外部威胁、外连威胁、横向攻击、自身告警 16、报表管理 1）提供丰富的报表管理功能，预定义了针对各类服务器、网络设备、防火墙、入侵检测系统、防病毒系统、终端安全管理系统、数据库、策略变更、流量，设备事件趋势以及总体报表，满足等保等其他合规性要求；根据时间、数据类型等生成报表，提供打印、导出以及邮件送达等服务；直观地为管理员提供决策和分析的数据基础，帮助管理员掌握网络及业务系统的状况。报表可以保存为html/excel/word/pdf/rtf/png等多种格式。 2）系统支持提供安全运维报告，帮助运维人员快速生成日常日志分析和运维报告（提供能够体现上述功能的截图）。 17、备份归档 1）支持按周期的方式选择备份，支持原始日志与分析后日志分离，支持历史日志恢复导入； 2）当磁盘空间日志存储量达到一定百分比时可设定为删除磁盘中的历史日志或接收的日志不再入库，并进行告警； 3）支持以FTP/SFTP方式将日志数据备份至外部存储空间，支持数据恢复 18、级联管理 1）提供标准的系统级联，支持对下级系统的注册与注销，可对下级系统的IP地址、系统信息、运行状态和性能进行集中监测。 2）上级指定下级系统进行告警和安全事件数据上报，上级系统可向下级系统下发通知与策略。 19、知识库 1）系统内置安全知识库，包括事件库、案例库、应急预案库、日志采集配置库和端口库等，支持自定义增加安全知识内容。 2）系统支持IP地理位置知识库并支持导入升级。 20、二次开发接口 1）系统提供二次开发接口，接口形式为Restful API，提供资产、事件、告警、报表等数据的统计、详情等接口； 2）支持用户认证接口，提供接口在线文档说明供开发人员使用。 21、系统管理 1）采用基于角色的权限管理机制，通过角色定义支持多用户访问； 2）支持三权分立；内置管理员组与用户组。管理员组包括：系统管理员、安全管理员、审计管理员；用户组默认用户包括：管理员。 3）系统口令错误次数可设置，超过错误次数锁定，锁定时间可设置。 4）支持本地用户认证及Radius认证 5）系统自身的健康状况监控，包括CPU、内存、磁盘的利用率； 6）支持页面设置网络接口IP、网关等信息 7）支持页面图形化系统升级 8）支持网络诊断工具Ping, Traceroute, TCPDump等 22、部署模式 1）支持单一部署，也支持分布式集群部署，支持级联部署。 2）提供分布式日志采集器、分布式计算存储节点，支持水平弹性扩展，由管理中心集中调度管理，提升日志分析和存储性能（提供能够体现上述功能的截图） 3）分布式计算存储节点支持日志的范化、关联分析、查询和存储。 23、系统认证 1）产品内部的各个组件之间通信都支持加密传输，浏览器访问管理中心支持HTTPS； 2）浏览器支持session过期保护，支持超时退出机制； 24、产品资质 1）所投产品具备公安部《计算机信息系统专用产品销售许可证》,（行标-三级），提供证书复印件并加盖厂商公章 2）所投产品具备中国信息安全认证中心《中国国家安全产品认证证书》（3C），增强级，提供证书复印件并加盖厂商公章 3）所投产品具备《计算机软件著作权登记证书》，提供证书复印件并加盖厂商公章 4）所投产品具备国家信息安全测评中心《信息技术产品安全测试证书》EAL3+，提供证书复印件并加盖厂商公章 | 1 |
| 8 | 主机加固EDR | ★国产化产品，全面兼容国产化软硬件设备。 1、控制中心安装环境要求：硬件环境：CPU至少4核以上；内存不低于4GB；硬盘不低于500GB，建议1T以上（需要下载补丁文件存放），操作系统支持Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016的64位版本（简体中文版）；支持CentOS 7、Redhat 7等Linux系统（要求Docker版本务必大于1.8.2）；支持在虚拟机上安装控制中心 2、服务器客户端安装环境要求 1）操作系统:Windows Server 2003_SP2/Windows Server 2008/Windows Server 2012/Windows Server 2016 2）SUSE Linux/Red Hat Linux/CentOS/Ubuntu 3、系统管理 1）控制中心：采用B/S架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、统一管控、统一终端准入合规、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能； 2）需与现有终端安全管理系统无缝对接，实现统一管控功能（提供证明文件） 3）客户端提供控制中心管理所需的相关数据信息，通讯可选择非明文方式； 4）客户端执行最终的木马病毒查杀、漏洞修复等安全操作； 5）产品支持终端保护密码，设置密码后，终端退出或卸载杀毒、或安装控制中心，都需要输入正确的密码方可执行； 6）要求客户端程序具备自保功能，避免被恶意篡改 7）支持网页访问部署、离线安装包部署、域推送等部署方式，可自定义部署通知邮件及部署通知公告； 8）支持自定义默认分组的终端默认功能模块,包括产品功能模块及实用工具等； 9）支持控制中心防暴力破解，采用手机APP动态令牌方式进行二次认证，针对控制中心高危操作支持动态口令验证，要求令牌APP自主研发；（提供产品界面和手机动态令牌APP截图并加盖厂商公章） 10）支持加密的控制中心远程访问，支持管理账户并发、密码有效期、鉴别失败锁定等设置； 11）支持设置日志上报的带宽限制； 12）支持根据分组、计算机名称、IP地址、操作系统、在线状态等条件的组合筛选出符合条件的终端进行管理； 13）支持控制中心迁移、数据备份、数据恢复；支持多升级服务器； 4、资产管理 1）按终端维度展示终端的硬件、软件、操作系统、网络、进程等信息； 2）支持硬盘序列号收集、支持SN号收集 3）支持温度检测以折线图形式实时展示CPU、主板、显卡、硬盘的温度变化（提供产品界面截图） 4）支持统计指定分组或全网的终端扫描数、终端管理软件安装数、未安装终端数及安装率 5）资产自助登记：新增资产登记类别、设置字段是否必填、设置字段是否显示、设置终端输入类型、可设置设备类型、设备用途、使用人、电话、邮箱等信息要求终端登记 6）资产自助分组：终端人员自主选择分组，支持终端每隔一个周期重新上报资产信息 7）支持插件清理，按插件显示展示全网存在的插件和涉及的终端，可清理指定或全部插件、加入信任；按终端显示展示全网每个终端存在的插件，可清理插件（提供产品界面截图） 8）支持正版软件的正版序列号的读取功能，确保软件正版化。（提供产品界面截图） 9）支持ldap联动，终端实名认证后自动同步资产信息（提供产品界面截图） 10）NAC联动：NAC认证成功后，自动填写资产中的使用人信息 5、日志报表 1）展示全网终端健康状态、报警信息；可方便的查看不健康、亚健康终端列表； 2）展示全网终端病毒库日期比例，可方便的查看全网终端病毒库的情况 3）展示指定时间段内指定终端修复漏洞，病毒查杀，木马查杀的情况 4）要求支持邮件报警，可以设定多种触发条件，满足条件后自动发送邮件到相关人。邮件触发条件至少包括：一定时间内的病毒数量阈值、一定时间内的未知文件数量阈值、重点关注的终端发现病毒等； 5）提供系统升级、热备、管理员操作、管理员远程等系统日志； 6、定时查杀：要求能够自定义时间、自定义扫描频率，自定义扫描类型，对终端进行定时查毒，并且可以自定义查杀病毒后的处理方式自定义； 7、黑白名单例外 1）支持文件、目录和数字签名自定义黑白名单的方式来管理全网终端的文件； 2）支持手工导入MD5+SHA1的黑白名单方式，支持txt批量导入方式；（提供产品界面截图） 3）支持下发忽略白名单的病毒扫描；（提供产品界面截图） 4）支持对windows/Linux/国产操作系统终端的文件黑白名单和信任区在服务端统一管理;（提供产品界面截图） 8、病毒查杀统计 1）要求支持通过数字签名或者文件名的方式分别显示文件，方便管理员管理全网终端上报的文件；（提供产品界面截图） 2）支持按病毒、木马、终端等维度统计全网病毒感染状况； 3）要求支持对网内未知文件云查询的控制，可以选择直接连接互联网云查询中心查询，也可以选择采用私有云查杀引擎完成未知文件查询； 4）要求上报文件至少包括:文件名称、发现时间、鉴定结果、文件大小、数字签名和文件所属源计算机等信息 9、压缩包杀毒 1）要求支持文件解压缩病毒查杀，支持对zip、rar、7z等多种格式的压缩文件查杀能力； 2）设置压缩包的扫描层数，压缩包的格式类型，最大扫描压缩包的大小 10、敲诈者病毒防御：对敲诈者病毒提供专有的防护功能；（提供产品界面截图） 11、云查询配置：根据用户部署模式可配置云查询引擎的鉴定模式，共4种，分别为终端直接连接到公有云查询，终端通过控制中心连接到公有云查询，终端连接到鉴定中心查询，终端通过代理服务器连接到公有云端查询。 12、私有云引擎 1）要求产品具备公有云与本地私有云检测能力； 2）支持部署私有云查杀引擎，增强本地隔离网查杀效果； 13、病毒库升级管理 1）要求支持服务器端病毒库的定时更新和手动更新两种升级模式。 2）要求支持客户端升级时对网络带宽的保护，可以设定服务器端最大升级带宽。（提供产品界面截图） 14、远程登录防护：针对服务器系统，开启远程登录保护功能，加强对黑客远程弱口令扫描防护（提供产品界面截图） 15、服务器严格防护模式：为阻止入侵者关闭或者破坏客户端防护、以及放行勒索病毒，将阻止服务器客户端退出和卸载，终端无法添加信任和开发者信任，客户端无法关闭自我保护，禁止应用程序加载驱动。（提供产品界面截图） 16、Linux服务器支持：至少支持3个以上Linux服务器版本并且可以和Windows统一管理； 17、资质要求 1）所投产品具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》内网主机监测（一级）资质证书。提供证书复印件并加盖厂商公章 2）所投产品厂商具备该软件产品的软件著作权，提供证书复印件并加盖厂商公章 | 1 |
| 9 | 网络安全管理平台SOC | ★国产化产品，全面兼容国产化软硬件设备。 1、数据存储 1）采用非关系型数据库存储，内置数据库，无需单独部署数据库；支持海量数据存储，支持根据设备重要程度独立设置每个被采集源的数据存储时间； 2）支持对不同的管理对象设置不同的数据存储策略 2、资产管理 1）内嵌ssh、telnet、https/http，文件管理等非第三方运维管理工具 2）支持为资产指定类型、名称、IP地址、操作系统类型、主机名、安全等级、联系人以及资产启停状态等属性信息 3、综合日志管理：支持在查询结果页面上直接下钻二次查询，快速定位关键日志，还可以返回上次查询条件；查询结果支持分页显示；支持查询结果原始日志导出；支持外部备份文件导入进行查询。 4、报表 1）支持基于全国地图、全球地图进行访问源、访问目的追踪。（提供截图证明） 2）系统内置不低于500种报表主题模板 5、产品性能：含日志审计、设备状态监视、事件管理、关联分析、报表管理等功能，包含300个资产授权；日志采集处理均值20000EPS，峰值35000EPS；同时可对设备进行状态监视，采集网络设备、安全设备、主机的CPU内存使用率、磁盘、接口流量等状态信息，协助运维人员判断设备故障。系统内置关联分析引擎，可对各类安全事件告警响应分析，实时掌握系统综合运行情况 6、系统管理模式 1）基于j2ee平台构架，具备跨平台性、开放性和扩展性；通过web方式对本系统实现管理 2）支持SSL加密模式传输 3）支持windows 2008/12（64）,linux系统 7、系统部署 1）支持单级部署 2）支持多级部署；上级可以查看下级安全事件信息 8、数据采集 1）数据存储能力：压缩存储，压缩比不得低于10:1；事件存储能力不得低于10000条/M 2）支持BT级数据交互式多条件查询，几十亿（条）级数据查询结果返回延时小于10s 3）支持通过分布式计算和分级部署等方式，拓展整体性能 4）支持Syslog、SNMP Trap、Netflow、JDBC、SSH、SNMP Get、WMI、FTP、SCP等协议进行数据采集 5）支持采集日志数据、运行状态数据（包含：CPU、内存、磁盘使用数据；操作系统、主机名等信息） 6）支持实时展示每个被采集源的日志数量趋势，便于掌握设备的安全事件情况 7）支持控制被采集设备的日志流量速度，支持展示每个设备源日志的最新时间，便于了解设备日志的采集状态 8）支持各种安全设备、网络设备、应用系统服务器、操作系统等日志数据、运行数据的自动采集，系统内置已支持设备种类清单 9）支持通过Agent方式采集数据 9、数据存储 1）支持对所管理设备的日志、运行状态等原始数据完整存储 2）采用非关系型数据库存储，内置数据库，无需单独部署数据库；支持海量数据存储，支持根据设备重要程度独立设置每个被采集源的数据存储时间 3）支持数据压缩存储，压缩比不得低于10:1 4）海量数据加密存储，防篡改 5）支持对不同的管理对象设置不同的数据存储策略 6）支持自定义存储位置，支持磁盘阵列、SAN、NAS等外部高性能存储 7）支持对存储空间实时监视，图形化显示最新存储空间使用情况 8）支持按存储空间、存储时间进行多维度存储策略管理。若存储空间超过设定阀值则系统自动报警，提醒管理者备份原始数据 9）支持数据手动、自动备份以及备份数据的导入查看 10、资产管理 1）支持可视化的资产添加；支持手动添加资产、导入资产、自动发现资产，可导出资产列表 2）支持为资产指定类型、名称、IP地址、操作系统类型、主机名、安全等级、联系人以及资产启停状态等属性信息 3）支持对资产按类型、业务组等进行管理 4）支持资产拓扑管理；内置常用的多种拓扑结构图像，可以根据资产的不同属性绘制多个业务拓扑 5）支持按照角色对资产的综合管理管理进行授权 6）支持绘制资产业务拓扑图，业务拓扑图可进行大屏展示 7）支持基于拓扑图的资产安全信息快速查看以及资产运维管理 8）内嵌ssh、telnet、https/http，文件管理等非第三方运维管理工具 9）支持对全网各种安全设备、网络设备、应用系统服务器、操作系统等运行状态实时监视，并图形化展示个设备运行状态；支持运行状态趋势分析 10）支持资产在线状态监测告警，实时监测资产的可用性 11、综合日志管理 1）支持日志实时监视 2）支持将日志数据转发给第三方设备或系统 3）支持基于检索结果实时多维度统计分析 4）支持原始日志与归一化日志同屏对比显示 5）支持按类型、按规则、按设备等进行多条件组合查询，支持等于、不等于、大于、小于、正则表达式等查询条件 6）支持在查询结果页面上直接下钻二次查询，快速定位关键日志，还可以返回上次查询条件；查询结果支持分页显示；支持查询结果原始日志导出；支持外部备份文件导入进行查询 7）支持在日志查询结果上针对源IP、目的IP、操作、源端口、目的端口等字段做二次统计分析，以饼图方式展示，在统计图上能够进行再次下钻查询 8）支持查询结果快速统计，可自定义统计规则 12、安全事件管理 1）支持基于日志、状态以及资产的多维度关联分析，准确定位安全事件发生时间及路径 2）系统内置基础安全事件关联分析规则及知识库 3）支持图像化、点选方式自定义关联分析规则 4）支持自定义安全事件过滤、归并规则 5）支持安全事件概况、安全事件趋势以及实时安全事件的统一展示，实时事件可根据级别、规则类型等进行分类 6）支持根据时间类型、级别、规则类型、规则名称、时间范围、事件名、设备IP、源IP、目的IP、源端口、目的端口和传输协议等方式快速检索安全事件，检索结果支持Excel等格式导出 7）支持基于时间轴展示数据分布，能够通过时间轴进行查询分析 8）支持关联事件自动回溯等功能 9）所有安全事件信息支持备份与恢复 13、知识库管理 1）支持以分组的方式对系统中的知识文章信息进行管理 2）支持知识库的自动分类，支持知识库关联安全事件技术 3）支持对知识库的管理，包括：增加，删除，查询的操作 14、统计报表 1）可针对针对每种设备、每种日志都进行多维度统计和展示 2）支持基于全国地图、全球地图进行访问源、访问目的追踪 3）系统内置不低于500种报表主题模板 4）支持自定义统计报表报告 5）支持PDF、word、execl、html等方式导出报表 6）支持实时报表、计划报表 15、事件告警 1）支持邮件、声音、短信、命令行等多种告警方式 2）可以针对不同类型、不同种类以及不同安全级别的安全事件制定不同的告警方式 16、系统管理 1）支持用户按角色管理，支持三权分立 2）支持非法用户设备访问控制策略 3）支持非法用户访问控制技术，有效控制弱口令攻击和暴露破解 4）系统配置信息支持备份导入 5）数据采集端口可配置 17、产品资质：产品获得国家版权局计算机软件著作权登记证书 | 1 |
| 10 | 云安全防护系统 | ★国产化产品，全面兼容国产化软硬件设备。 1、产品性能：东西向云安全防护产品，支持访问控制、入侵防御、网络防病毒、应用识别等功能；提供不少于10个物理服务器授权许可；单套防火墙吞吐率：15Gbps；最大并发连接数200W； 2、产品界面：支持中英文界面切换，用户能够根据实际使用环境自主切换系统语言为中文或英文(提供相关证书) 3、流量重定向：具备基于虚机间数据重定向引流、虚拟机安全通信方法的技术。(提供相关证书) 4、VMware平台特性：为保证虚拟化平台业务连贯稳定性，需使用虚拟化平台原厂预留NETX安全接口组件，利用网络流量重定向机制,流量出虚拟网卡即进行安全防护，同时要具有合法使用该接口证明材料 5、入侵防御：支持入侵攻击关系统计，以关系拓扑的形式，呈现虚机之间的攻击关系情况，且关系图中可显示虚拟机主机名称及IP地址（提供截图证明） 6、恶意代码：支持恶意代码感染关系统计，以关系拓扑的形式，呈现虚机之间的恶意代码感染关系情况（提供截图证明） 7、流量监控 1）支持虚机之间的通信可视化展示，在web界面上以流量拓扑形式向用户展示虚机之间流量通信关系，并以箭头标记流量方向，以连线粗细标价流量大小（提供截图证明） 2）支持虚机之间通信关系展示，当鼠标移动到某个虚拟节点的时候，自动显现出该虚机的所有通信关系结构，当点击该虚机节点时将以文字形式展示通信目标IP地址以及通信端口信息（提供截图证明） 3）支持策略梳理功能，流量拓扑中使用不同颜色标识标记虚机通信与访问控制策略的关系（提供截图证明） 4）在流量拓扑中支持以虚拟机主机名、虚拟机IP地址、源端口、目的端口、协议、时间等条件进行数据搜索（提供截图证明） 8、网关监控 1）支持虚拟网关详情查看，能够在界面上以仪表板的形式向用户展示该虚拟网关的CPU使用情况以及内存使用情况，能够对该网关的出入流量进行统计并以数字的方式向用户展示（提供截图证明） 2）为方便后期产品运维操作，无需借助SecureCRT、Xshell、WinSCP等远程工具，能够直接从web界面登录各虚拟网关CLI管理界面（提供截图证明） 9、访问控制 1）支持基于五元组、入侵防御、恶意代码检测以及应用识别的应用层访问控制规则，用户能够根据实际环境在访问控制中引用入侵防御、恶意代码检测以及应用识别的应用策略 2）支持访问控制创策略创建时修改策略位置，用户可将新创建的访问控制插入到任意一条策略的上方或下方，也可以将新创建的访问控制放在策略列表顶部或底部（提供截图证明） 3）支持在访问控制策略中对最大并发连接数进行限制（提供截图证明） 4）支持根据五元组信息、应用信息、时间信息、策略动作以及启用状态的信息进行安全策略的搜索，并支持一键重置搜索条件 10、入侵防御 1）系统内置不少于5900条入侵防御规则，并对不同入侵行为进行分类，分类类型包含攻击类型、操作系统类型、风险等级类型、流行程度类型、精选等类型，并在界面显示每个分类所包含的入侵行为数量（提供截图证明） 2）规则内每条入侵规则均有不同的编号以及详细的描述，且每条入侵规则均根据入侵行为的危险程度进行风险程度分级 3）支持对规则库内任意一条规则进行防护动作的调整 11、日志查询 1）为确保用户能够清晰的了解网络中的安全事件信息，系统为用户提供详细的安全日志信息，安全日志信息展示字段应包含事件时间、时间级别、策略动作、协议、源地址、源端口、目的地址、目的端口、源MAC、目的MAC、应用名称、策略ID、安全模块、策略类型、系统版本、用户等（提供截图证明） 2）支持安全日志展示字段自定义功能，用户可从事件时间、时间级别、策略动作、协议、源地址、源端口、目的地址、目的端口、源MAC、目的MAC、应用名称、策略ID、安全模块、策略类型、系统版本、用户等字段中自定义需要显示的字段内容（提供截图证明） 3）支持安全日志搜索功能，可使用等于、不等于、包含、不包含、存在、不存在等高级语法，确保搜索的精细度（提供截图证明） 4）为方便用户进行日志搜索，可直接将日志内容添加为搜索条件进行日志搜索（提供截图证明） 12、虚拟化平台：支持多平台同时管理功能，能够在同一个管控中心上集中管控 VMware、华为、华三、浪潮、ZStack等多个虚拟化平台，从多个虚拟化平台上同步相关信息（提供截图证明） 13、服务状态：为确保系统的稳定运行，可在web界面查看系统服务的服务名称、启动时间、持续时间以及服务状态状态（提供截图证明） 14、系统参数 1）为确保系统能够良好的适应业务应用系统的运行环境，支持系统参数自定义配置，包含长连接占总连接百分比、TCP reset、连接完整性检查、快速连接重用、非SYN包建立连接以及恶意代码检测模式等信息（提供截图证明） 2）支持TCP/UDP连接控制，可设置握手时TCP连接超时时间、TCP超时时间、关闭TCP超时时间、UDP超时时间以及其他连接超时（提供截图证明） 15、产品资质 1）计算机信息系统安全专用产品销售许可证 2）计算机软件著作权登记证书 | 1 |
| 11 | 上网行为管理 | ★国产化产品，全面兼容国产化软硬件设备。 1、配置要求 ★1）吞吐量≥8Gb；并发会话数≥500,000，支持带宽性能≥750M，支持用户数≥5000人：设备接口≥6个千兆电口+2个万兆光口；硬盘≥1TB；支持BYPASS； 2）支持网关模式，网桥模式，旁路模式，多路桥接，虚拟化模式 3）支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置； ★4）所有核心功能（上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等）都支持IPv6；（提供产品界面截图） 2、实时监控 1）提供设备实时CPU、内存、磁盘占有率、在线用户数、系统时间、网络接口等信息； 2）支持首页分析显示接入用户人数、终端类型、认证方式；带宽质量分析、实时流量排名；泄密风险、违规访问、共享上网等行为风险情况；（提供产品界面截图） 3）针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级 4）支持以列表形式展示访问质量差的用户名单 5）支持对单用户进行定向web访问质量检测（提供产品界面截图） 6）支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况；（提供产品界面截图） 3、用户管理 1）支持多种认证方式，包括本地用户名密码、第三方服务器、短信认证、微信认证、二维码认证等 2）支持二维码认证，管理员扫描访客的二维码后对其网络访问授权（提供产品界面截图） 3）可设置用户密码不能等于用户名。 4）新密码不能与旧密码相同。 5）可设置密码最小长度。 6）可设置密码必须包括数字或字母或特殊字符。（提供产品界面截图） 7）设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为：支持自定义配置终端数量和冻结时间，和添加信任列表。支持显示以IP或用户名的维度统计一段时间内的趋势图。支持例外排除功能：如指定例外条件1台PC，2个终端。当PC或终端数超过例外条件才会被判定为共享。（提供产品界面截图） 4、上网行为审计 1）支持记录全部或者指定类别URL、网页标题等信息； 2）审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能，用户点击网页上的工具即可一次性安装完成。解决管理员给每台PC单独安装证书的问题（要求提供产品界面截图） 3）支持记录QQ、TIM、微信、skype、MSN等主流IM聊天行为和内容； 4）支持根据QQ、微信账号查询IM聊天行为和内容； 5）记录QQ、微信传文件动作和所传文件内容，并可指定记录传文件类型和文件长度； 6）支持同时审计QQ聊天内容和QQ传文件内容。 7）支持准入客户端与AC连接断开的情况下对U盘和IM进行离线审计（提供截图证明文件） 5、应用管理 1）设备内置应用识别规则库，支持超过6000条应用规则数，支持超过2800种以上的应用，1000种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率；（提供产品界面截图） 2）支持根据IP、端口、协议等自定义应用规则；支持根据不同的应用类型或具体的某种应用设置允许或拒绝； 6、流量控制 1）支持在不同线路上，根据不同的应用、用户/用户组、位置、终端类型来保证或者限制流量； 2）支持根据百分比或数值设置通道带宽，并支持设置各通道的优先级； 3）支持通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题；（提供产品界面截图） 4）基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中（提供产品界面截图） 7、网安日志对接：内置多套日志模板与各省市网安日志平台对接，至少支持以下平台：派博、任子行、网博、云辰、烽火、中新软件、兆物、新网程、美亚柏科、爱思、奇安信等。（提供产品界面截图） 8、产品资质 1）具备公安部颁发的《网络通讯安全审计产品销售许可证》 2）具备国家版权局颁发的《上网行为管理软件》软件著作权证书 3）具有工信部颁发的《电信设备进网许可证》 | 1 |
| 12 | 无线安全AP | ★国产化产品，全面兼容国产化软硬件设备。 ★1、802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作；； ★2、支持2.4G 2*2条流及 5G 2*2条流；2.4G最大传输速率≥600Mbps，5G最大传输速率≥1200Mbps，整机最大传输速率≥1.8Gbps； 3、内置矩阵式智能天线，以太网口≥1个，并需提供1个RJ-45 Console管理口，USB接口≥1个； 4、单射频接入人数≥512，整机最大接入人数≥1024； 5、支持虚拟AP技术，单射频SSID数量≥16，整机≥32； 6、支持SSID隐藏；支持英文SSID、中文SSID或中英文混合SSID； 7、支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式； 8、支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制； 9、为了保证无线网络安全，支持通过安全策略实现对疑似感染病毒或已感染病毒的无线客户端进行识别、监控与隔离等多种方式的处理； 10、支持将内网终端用于的ARP扫描、IP扫描、端口扫描达到阈值后告警或进入动态黑名单。 11、支持同一个AP不同SSID无线空口的资源动态带宽分配，当AP带宽不足时，其包含的所有的SSID之间的保证带宽将按各自设定的权重进行分配 | 148 |
| 13 | 无线安全管理设备AC | ★国产化产品，全面兼容国产化软硬件设备。 1、支持在控制器平台查看交换机面板端口接入状态（端口UP/DOWN以不同的颜色区分）、交换机容量、端口负载、供电负载；(需提供平台系统功能截图证明) 2、支持通过控制器平台对交换机进行端口组划分、交换机组划分 支持100%去命令行从控制器统一下发配置，例如：IP、VLAN、链路聚合、防环路、路由、组播、ACL、QoS、镜像、M-LAG、VRRP等配置 3、支持企业级认证：802.1X、portal、mac认证 4、支持交换机画像：交换机离线统计、交换机供电负载、系统资源、网络质量、流量负载、报文分析 5、支持终端类型识别，系统内置终端识别库。例如：打印机或扫描仪（三星/东芝/佳能/利盟/惠普/戴尔/富士施乐打印机等、爱普生投影仪等）、摄像头、电视盒子、Windows PC、随身WiFi、路由器等； 6、支持应用识别，能识别不低于4000种的网络应用，能识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用（提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖厂商公章）； 7、在无线网络环境中，切断病毒传播的路径，防止主机感染病毒之后横向传播给内网中的其他主机：通过策略实现隔离不同区域的用户；设置黑白名单，对访问源进行差异化拦截或放通；针对一些高风险或通用性服务，可以设置黑白名单对访问源无差别地进行拦截或放通； 8、通过网络管理系统可视化查看到网络账号安全状况，感知潜在风险，图形报表直观展示系统安全事件，帮助管理员轻松掌握网络的账号安全，显钓鱼AP、干扰AP、无线泛洪攻击、DDOS攻击等详细数据；（提供功能截图证明并加盖厂商公章）； 9、支持对接移动办公平台进行用户认证，包括阿里钉钉、微信企业号、口袋助理等主流平台，支持同步组织架构实现不同部门人员分配不同的上网权限策略，同时用户端可以直接通过APP或轻应用即可自助管理账号密码；（提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖厂商公章） 10、支持限制同一个账号在多个终端同时登录，可以根据实际情况设置阈值，达到上限后禁止新终端接入或强迫最早接入的终端下线； 11、支持802.11i、AES、TKIP、PAP、CHAP、MS-CHAP、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-MSCHAPv2、EAP-MD5等加密方式； 12、支持网络应用智能缓存，自动将无线网络中首次下载的APP，缓存到本地服务器（包括控制器内置硬盘、AP外置U盘或者外挂服务器），实现缓存加速（提供功能截图证明并加盖厂商公章） 13、支持认证用户画像描述，支持对认证用户的移动轨迹、来访偏好、高峰时段、来访频次、驻留时长、WiFi使用时长、移动终端类型、上网爱好标签等信息进行收集和分析（提供功能截图证明并加盖厂商公章） 14、支持AP热点地图分析，导入CAD区域分布图，直观显示每个AP的实际部署位置，可实时查看AP状态、接入用户数、实时流量等信息，方便管理员实时了解网络健康状态（提供功能截图证明并加盖厂商公章） | 1 |
| 16 | 汇聚交换机 | ★国产化产品，全面兼容国产化软硬件设备。 ★1．≥24个10G SFP+万兆光口，≥24个千兆电口，≥2个40GE QSFP+光口 ★2．交换容量≥2.56Tbps/23.04Tbps，包转发率≥720Mpps；（若存在双参数，以较小参数为准）以上需提供官网截图证明； ★3．支持双电源模块， ★4．支持160K MAC地址，提供官网截图证明 5．交换机支持：二层广播、配置静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等方式自动发现控制器平台；提供功能截图证明； 6．支持通过控制平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换，提供功能截图证明； 7．三层功能：支持静态路由、OSPF、RIP等动态路由 8．支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，要求配对的设备有独立的控制平面，提供功能配置截图或官网截图证明 9．为保证内网安全性，防止病毒在内网横向传播，要求交换机具有东西向风险流量安全功能，提供东西向流量安全功能截图证明； 10．为禁止非法终端(例如私接路由器)接入；需支持终端类型库，能自动识别PC、路由器、监控终端设备等，提供终端类型识别库截图证明； 11．为保证安全性，要求交换机具有公安部的计算机信息系统安全专用产品销售许可证 | 1 |
| 15 | POE交换机A | ★国产化产品，全面兼容国产化软硬件设备。 ★1、千兆电口≥48个，10G SFP+万兆光口≥2个，千兆SFP光口≥2个，1个Console口，1个Manage口 ★2、交换性能≥336Gbps/3.36Tbps；包转发率≥144Mpps/166Mpps ★3、支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率30W，整机最大输出功率≥740W（需实配），要求提供官网功率截图证明； 4、支持≥32K MAC地址 5、ARP表≥1k 6、交换机支持：二层广播、配置静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等方式自动发现控制器平台；提供功能截图证明； 7、支持通过控制平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换，提供功能截图证明； 8、三层功能：支持静态路由、OSPF、RIP等动态路由 9、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，要求配对的设备有独立的控制平面，提供功能配置截图或官网截图证明 10、为保证内网安全性，防止病毒在内网横向传播，要求交换机具有东西向风险流量安全功能，提供东西向流量安全功能截图证明； 11、为禁止非法终端(例如私接路由器)接入；需支持终端类型库，能自动识别PC、路由器、监控终端设备等，提供终端类型识别库截图证明； 12、为保证安全性，要求交换机具有公安部的计算机信息系统安全专用产品销售许可证 | 2 |
| 14 | POE交换机B | ★国产化产品，全面兼容国产化软硬件设备。 ★1、千兆电口≥24个，1G SFP千兆光口≥4个，1个Console口。 ★2、交换性能≥336Gbps/3.36Tbps；包转发率≥96Mpps/126Mpps（若存在双参数，以较小参数为准）以上需提供官网截图证明； ★3、支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率30W，整机最大输出功率≥370W 4、支持≥16K MAC地址 5、ARP表≥512 6、交换机支持：二层广播、配置静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等方式自动发现控制器平台；提供功能截图证明； 7、支持通过控制平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换，提供功能截图证明； 8、三层功能：支持静态路由、OSPF、RIP等动态路由 9、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，要求配对的设备有独立的控制平面，提供功能配置截图或官网截图证明 10、为保证内网安全性，防止病毒在内网横向传播，要求交换机具有东西向风险流量安全功能，提供东西向流量安全功能截图证明； 11、为禁止非法终端(例如私接路由器)接入；需支持终端类型库，能自动识别PC、路由器、监控终端设备等，提供终端类型识别库截图证明； 12、为保证安全性，要求交换机具有公安部的计算机信息系统安全专用产品销售许可证 | 7 |
| 17 | 集成费 | 对设备进行安装、调试、集成、维保等工作。 | 1 |

注：本分包中下一代防火墙、WEB应用防火墙为核心产品。标★项为核心技术指标。

### 第二包

#### 1、建设目标

依据国家相关政策要求，在技术体系的层面，对新疆维吾尔自治区生态环境厅国密系统进行改造，提高网络安全防护能力。

#### 2、建设内容

基于国产密码算法，从保障数据安全角度，从数据保密性，完整性，有效性等维度，对自治区生态环境厅重要信息系统数据进行加密，从而构建安全可靠的国产密码算法数据安全核心防线，为自治区生态环境厅应用系统提供国密算法支撑服务。

#### 3、采购清单及要求

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁系统 | 1、国密发卡器 资质证书：具备国家密码管理局商用密码产品型号证书 处理器：32位 ARM 端口保护：过流，过压，防雷，防反接，防短路 工作频率：13.56MHz 通信端口：USB 通信距离：5M 存储容量：64K ROM,16K RAM 密码算法：支持国密算法 2、国密读卡器 资质证书：具备国家密码管理局商用密码产品型号证书 工作频率：13.56MHz 支持协议：IS014443A 支持卡片型号：FM12AG08、FM1216-137、FM1216-502-02 工作方式：自动读卡 读卡响应时间：小于1.2秒 密码算法：支持国密算法 | 1 |
| 2 | 动态令牌身份认证系统 | 1、服务端要求 支持windows、Linux、aix、中标麒麟、银河麒麟、统信等系统部署； 支持高可用，支持双机主备、互备或集群等运行机制。 外接数据库支持多种常用数据库，包括达梦、南大通用、人大金仓Mysql、SqlServer、Oracle、PostgreSQL等。 与符合国家商用密码标准的VPN厂商（如深信服、天融信、华为等）设备无缝对接。 能实现基于硬件令牌、短信令牌、手机令牌、卡片式令牌等介质模式，所提供的令牌必须支持国密SM3 算法。 支持“静态PIN码 + 动态口令”、“静态密码”、“动态口令”等多种认证方式。 令牌密钥等重要信息加密存储；服务端与客户端加密传输。 所提供的令牌的协同均需要支持国密、私密等多种加密算法。 支持GUI管理界面，支持多种浏览器进行管理，支持https模式连接。 提供系统日志、管理日志、用户使用日志，并在管理页面中提供日志查询功能。 2、客户端要求 客户端支持Linux平台下的SSH、FTP协议认证； 支持Windows系统验证； 客户端可通过Agent、radius、API方式等向服务端发起认证请求。 拥有开放的API接口，支持java以及C/C++等开发语言，实现与个性化系统的认证联动； 提供二次开发API的详细文档。 3、产品认证 《商用密码产品认证证书》、《国产化商用密码产品认证证书》、《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（提供证书复印件） 4、技术服务 国家版权局颁发的软件著作权登记证书（提供证书复印件） 提供3年原厂硬件质保服务；≥3年免费软件维保服务。 质保期内提供不低于5×8小时标准的维修及技术支持服务。 ★与动态令牌（卡片令牌）为同一厂商。 | 1 |
| 3 | 数字证书服务 | 1、服务内容： 签发的数字证书服务符合国家商用密码管理规范;通过国家密码管理局的相关产品资质认证，支持PKI应用；支持SM2非对称加密算法，能够快速完成SM2算法的签名、签名认证、加密、解密运算。 2、原厂商资格： 发证机构具备电子认证服务许可证、电子认证服务使用密码许可证、电子政务外网电子认证服务机构、信息安全管理体系证书27001（电子认证服务相关安全管理活动） | 500 |
| 4 | 服务器密码机 | ★1、硬件规格 标准机架式硬件设备，基于国产处理器+国产主板硬件架构、国产操作系统 内置密码模块使用具有国密型号的高速PCI-E密码卡。 管理员使用的管理介质为具有国密型号的智能密码钥匙。 ★2、接口要求 ≥2个100/1000M自适应网口。 ★3、性能要求 SM2算法： 密钥生成：≥29000对/秒； 签名速度：≥29000次/秒； 验签速度：≥24000次/秒； 加密速度：≥15000Mbps； 解密速度：≥19000Mbps； SM1算法加解密速度：≥600Mbps SM4算法加解密速度：≥700Mbps SM3杂凑算法：≥790Mbps ★4、密钥存储能力 SM2签名密钥对：≥500对 SM2加密密钥对：≥500对 数据加密密钥：≥1024个 ★5、功能要求 1）非对称算法加/解密： 能够实现256位SM2算法的公钥加密和私钥解密功能； 2）数字签名/验证功能： 提供基于SM2算法的数字签名和认证功能，可用于证书生成和验证、身份认证等。 3）对称密钥加/解密： 提供国家标准的SM1算法和SM4算法，用于数据的加解密； 4）随机数生成： 采用国家密码管理局批准的双WNG-9硬件物理噪声源生成真随机数，随机数质量高。 5）密钥生成与管理 提供256位SM2密钥生成算法及密钥备份和恢复。有非对称密钥对导入、导出功能，便于密钥对的备份、恢复及多机并行工作时各密码机密钥对的一致。在密钥导入、导出时，私钥是密文的。 6）集群支持及性能扩展： 支持多线程、多任务和性能扩展。 多机热备和负载均衡。 可多机扩展并行工作。 7）提供API接口 支持多种API接口，满足服务器密码机《GM/T 0018-2012密码设备应用接口规范》以及标准的PKCS#11、JCE等接口。同时可根据用户需求定制。 支持银河麒麟操作系统、中标麒麟操作系统、Linux等多种操作系统。 ★6、管理要求 采用分级权限管理，管理人员身份凭证信息安全存储在USBKEY中。 支持C/S管理方式。 支持用户证书数据存储。 支持用户自定义数据存储。 支持服务器密码机运行状态监控。 支持服务器密码机日志完整性保护（提供截图）。 7、产品一致性 为了整机设备的稳定性与兼容性，密码卡与整机为同一厂家、同一品牌。 ★8、产品资质 ★产品在国产密码产品目录中。 提供整机商用密码产品认证证书（复印件加盖厂商鲜章） 提供内置密码卡商用密码产品认证证书（复印件加盖厂商鲜章） | 2 |
| 5 | SSL VPN | 1、性能要求 设备整机理论最大吞吐量≥2Gbps，加密流量≥600 Mbps，并发用户数≥12000，设备整机理论最大并发会话数≥250w；本次开通500并发用户授权；接口要求≥6千兆电口+4千兆光口SFP+2万兆光口SFP+，2U机架式设备，冗余电源， 2、部署方式 支持IPv6/IPv4协议下的网关模式、单臂模式、主备模式、集群模式、分布式集群模式的部署 3、基本特性 支持国产化终端使用，包括中标麒麟、银河麒麟、深度OS等操作系统来登录SSLVPN系统，并完整支持该操作系统下的各种IP层以上的B/S和C/S应用（提供截图证明，或至少2家国产系统厂商与VPN产品的兼容性认证报告） 产品应支持国家商用密码算法包括： SM1、SM2,SM3,SM4算法 在windows系统上，能同时安装并运行多个VPN客户端，满足有多套VPN的客户同时登录VP 4、易用性 可支持个性化登录策略，在一台设备上配置不同的访问域名、IP地址，以及不同的使用界面，实现一台设备为多个不同用户群体服务的的使用效果； 产品应提供环境检测、自动修复工具，支持对Windows的环境兼容性一键检测能力，以及对检测结果进行一键修复的能力，避免由于用户操作系统环境存在问题影响SSL VPN的使用，减轻运维工作。（提高截图证明） 支持VPN专线功能，可配置用户在接入SSL VPN的同时，断开与Internet其他连接 产品支持HTTPS驱动病毒查杀工具，支持对Windows环境下的针对HTTPS拦截监听的驱动病毒进行扫描查杀，避免因为HTTPS驱动病毒导致无法正常接入和使用SSL VPN。 5、身份认证 产品必须支持Local DB 、USB KEY、短信认证、硬件特征码、动态令牌、数字证书认证、LDAP、RADIUS、等认证方式；可针对用户/用户组设置认证方式的与、或组合，可进行用户名/密码、LDAP、USB KEY、硬件特征码、短信认证或动态令牌的五因素捆绑认证 设备内部必须支持自建CA中心，便于数字证书认证平台搭建； 支持与基于PKI体系的第三方CA进行结合认证 ，可根据CA某字段将通过CA认证的用户自动映射到指定用户组，方便进行权限授权配置；支持CRL证书撤销列表。 单台VPN设备可扩展同时支持5套以上CA根证书；（提供证明截图） 支持非对称式部署的传输协议优化技术（单边加速），不用在用户终端上安装任何插件和软件，即可提升用户访问应用服务的速度。(提供配置界面截图及第三方评测报告) 支持HTP快速传输协议，大幅优化无线环境（CDMA、GPRS、WIFI、3G）、高丢包、高延等恶劣网络环境下传输速度及效率；支持根据网络境自动选择并切换至最优的传输协议（提供配置界面截图） 6、加密卡 密钥生成与管理：可以生成256位ECC密钥对，采用双WNG系列物理噪声源芯片生成的随机数 数据加密和解密：支持SM1、SM4国家标准密码算法的ECB和CBC模式的数据加密和解密运算 消息鉴别码的产生和验证：支持基于SM1、SM4算法的MAC产生及验证 数据摘要的产生和验证：支持SM3、SHA-1、SHA224、SHA256、SHA384、SHA512等杂凑算法 密码卡API接口符合《密码设备应用接口规范》标准接口规范，通用性好。同时支持PKCS#11、JCE等国际标准接口 采用国家密码管理局认可的算法芯片，支持SM1、SM4算法；采用双WNG系列物理噪声源芯片保证随机数强度 7、防火墙 产品应具备基于状态监测技术的防火墙功能，能够抵抗常见的网络攻击，能够进行包过滤或WAN、LAN、DMZ口之间访问控制；为了避免人为配置错误，产品必须支持对防火墙的过滤规则能够进行在线虚拟测试。 （提供配置截图） 8、产品资质要求 提供国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》 | 1 |
| 6 | 动态令牌 | 1、硬件令牌要求 令牌具有防水、防静电、防震、防拆解的设计； 无需与主机连接，提供6位或8位的动态令牌码； 内含时钟，令牌发放时无需对每个令牌进行初始化； 令牌内电路不可读，无法破解、篡改和复制。 2、卡片令牌要求 支持时间型令牌，厚度不超1MM,内置超薄柔性锂电池，标准卡形态，重量不超过5g。 3、手机令牌要求 手机令牌应具有令牌保护密码管理功能，令牌保护密码管理功能包括修改令牌保护密码、设置令牌保护密码错误重试次数。 手机令牌应支持时间型和挑战应答型动态口令。 手机令牌应具备唯一性，每部手机安装的手机令牌生成的动态口令都不相同。 4、产品认证 《商用密码产品认证证书》、《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（提供证书复印件） 国家版权局颁发的软件著作权登记证书（提供证书复印件） 5、技术服务 提供3年原厂硬件质保服务；≥3年免费软件维保服务。 质保期内提供不低于5×8小时标准的维修及技术支持服务 与动态令牌身份认证系统同一厂商 | 500 |
| 7 | 统一身份认证系统 | 1、服务端要求： 支持windows、Linux、中标麒麟、银河麒麟、统信等系统部署； 支持多种常用数据库，包括达梦、南大通用、人大金仓Mysql、SqlServer、Oracle、PostgreSQL等。 支持平台多种语言对接Java、PHP、C、C#、Python、C++、asp.net； 在正式部署前需通过本地安可适配基地的适配测试； 提供应用信息管理、设备信息管理、用户信息采集信息注册等功能； 提供用户、设备、应用多模式身份鉴别及有效性验证，构建基于数字证书服务的统一身份认证服务； 实现单点登录；提供授权鉴权服务；支持分布式部署、集群部署；支持跨平台； 支持时间段登录审计；支持多种登录方式证书登录、证书接口登录；支持登录用户实名认证；支持加密算法SM2、SM3； 支持用户组绑定应用、用户绑定应用；支持实时在线用户强制下线； 2、产品认证 国家版权局颁发的软件著作权登记证书（提供证书复印件） 3、技术服务 提供≥3年免费软件维保服务。 质保期内提供不低于5×8小时标准的维修及技术支持服务 | 1 |
| 8 | 集成费 |  | 1 |

注：本分包中服务器密码机为核心产品。标★项为核心技术指标。

### 第三包

#### 1、建设目标

对自治区生态环境厅一楼一号会议室、三号会议室，六楼应急指挥会议室进行无纸化改造, 建设无纸化智能会议系统，可达到通过网络，完成单位内部会议通知发布、参会人员入场指引、会议室文件的分配与共享，实现无纸化会议。

#### 2、建设内容

无纸化会议系统包含桌牌显示、会议签到、会议投票、会议交流、会议议程查看、会议材料查看、文件批注、投影、同屏分享、电脑操作等会议常用功能和无纸化交互、多语种语音识别和转写功能。后台管理控制服务器通过网络对多个终端实现集中有效的管理，操作简单，使用方便。系统终端界面简洁明了，各个功能一键到位，人性化、可操作性强，能够满足不同层级人员的使用习惯，满足对电子类产品不同使用熟练程度的用户使用需求。所有与会议有关的文件统一保存在服务器，集中管理，终端不保存任何文件。管理人员通过管理端，实现文件的分发和管理等操作。

#### 3、采购清单及技术要求

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能会议系统管理服务平台 | ★国产化产品。 硬件要求：处理器不低于至强四核，内存不低于8G，硬盘不低于1TB； ★服务端端系统平台支持以下操作系统:Windows server 2008(64 位)、 Windows1.1 server 2012 R2(64 位)、Windows10(64 位)、Windows7(64 位)、X86 架构 Linux 系统，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 通过在线用户界面可实时查看无纸化坐席用户信息，包括用户名、IP、座位号； 通过座位设置可管理会议室以及查看各会议室的座位信息，支持虚拟会议桌方式 ； 查看座位信息、虚拟会议桌任意设置长宽及座位个数、支持座位信息表导入、导出座位图及座位表格； 登陆验证身份，验证通过后即可进入软件操作界面； ★会议管理界面支持显示完整的会议信息列表，可实时查看:会议名称、会议创建者、会议室名称、会议主持人、会议开始结束时间、会议状态信息，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 会议管理界面包含以下菜单功能:新建会议、删除会议、修改会议、会议导出、开始会议、会议详情、历史会议； 支持自定义新建、编辑、删除与会者的窗口，并支持通过 Excel 表格批量导入、导出与会人信息； 支持自定义上传会议议程、会议议程文件支持 WORD 文档、表格、PPT、图片等格式； ★会议资料支持文档、表格、PPT、图片、视频等多种类型文件，支持会议资料权限控制，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 支持会议临时文件上传； 支持会议投票管理，包含:创建投票、删除投票、修改投票； 会议投票支持匿名投票、实名投票，支持会议投票信息实施显示(以列表形式、柱状图、实时票数形式)； ★支持中控管理任意会议室，支持控制任意会议室的无纸化终端开关机、支持控制任意会议室的无纸化屏幕上升、下降、暂停，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 支持会议秘书服务功能，支持接收自定义会务信息； 支持会议导出，支持自定义保存目录 合格； 支持会议议程，可查看本次会议议程，议程内容以文件形式展示； 支持会议资料，可查看会议相关的文档、图片、视频信息，支持 WPS 和微软 office 合格 查看文档； 支持临时文件，查看本次会议过程中上传的临时文件； 支持查看当前会议人的姓名对应的座位信息，支持座位信息导出； 支持电子白板，可选择个人模式或者多人共享使用模式，查看白板绘制内容； 支持会议批注功能，支持对截图文件添加批注，查看批注文件； 支持会议纪要功能，可查看本次会议记录，可以上传或编辑会议记录信息； 支持点播 RTSP 和 RTMP 流媒体视频信号，可查看己经发布的流媒体信息记录； 支持内置 WEB，支持浏览第三方业务系统网站； 所投该产品必须具有CCC证书、节能认证证书；所提供证书需加盖生产厂家鲜章（原件中标后备查）。 ★含智能会议系统管理服务软件 软件具有用户权限限制。 软件辨识度高：程序的消息和结果易于理解。 具体功能要求： ★在线用户：查看无纸化坐席用户信息，包括用户名、IP、座位号，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告。 座位设置：管理会议室以及查看各会议室的座位信息。 新建会议室：编辑会议室名称、新增座位信息。 登陆会议管理账户：登陆会议管理账户，进入软件操作界面。 ★会议管理：会议管理界面，包括新增会议俗息、修改会议信息、删除选中会议，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告。 会议管理界面：查看会议详情管理界面。 与会者管理：自定义新建与会者的窗口、编辑与会者的窗口、删除与会者的窗口，并导出Excel表格。 会议议程：上传、删除会议议程文件，查看会议文件列表。 欢迎界面：查看客户端欢迎页面，设置保存布局，重置布局。 会议开始结束：开始会议、结束会义，导出会议内容。 临时文件：查看与会人员上传的临时文件列表。 ★会议投票：会议投票管理，包括创建投票、删除投票、修改投票，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告。 会议服务：查看客户端提交的会议申请。 所投该产品必须具有软件著作权、第三方检测报告；所提供证书需加盖生产厂家鲜章（原件中标后备查）。 | 3 |
| 2 | 智能会议系统终端处理器 | ★国产化产品。 处理器不低于Intel 酷睿i5六代； 内存不低于8G、不低于固态硬盘128G； ★HDMI输出口，VGA 输出口，1080P视频信号输出，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 不少于2个USB3.0接口，用于传输数据； 网口为千兆网口； 支持音频输入和输出； 带9针COM串口； 支持WIN10、WIN7操作系统； ★支持网络唤醒，支持网络关机，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 所投该产品必须具有第三方检测报告；所提供证书需加盖生产厂家鲜章（原件中标后备查）。 ★含智能会议系统终端软件 软件具有用户权限限制。 软件辨识度高：程序的消息和结果易于理解。 客户端界面功能： 会议议程：查看本次会议议程，议程内容以文件形式展示。 会议资料：查看会汶相关的文档、图片、视频信息。 临时文件：查看本次会议过程中上传的临时文件。 座位信息：查看当前会议人的姓名对应的座位信息。 ★投票：查看投票结果，以列表形式将投票主题和状态列出，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告。 U盘：查看U中的文件信息。 会议交流：查看在线用户列表，用勾选一人或多人发送信息。 ★电子白板：可选择个人模式或者共享使用模式，查看白板绘制内容，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告。 批注功能：对截图文件添加批注，查看批注文件。 会议纪要：查看本次会议记录，可以上传或编辑会议记录信息。 流媒体：查看己经发布的流媒体信息记录。 屏幕分享：观看他人分享的屏幕，可退出观看。 网页浏览：输入网站地址，浏览网页信息。 主持管理功能： 主持人按键：点击主持人按钮，可弹出主持功能窗冂。 强制同屏：强制对指定用户进行同屏操作。 投票管理：投票管理，创建会议投票。 ★签到管理：查看签到管理界面，包括开始签到、签到、停止签到、统签到，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告。 会议记录：记录会议信息，查看会议信息。 界面控制：将客户端界面进行统一控制管理。 所投该产品必须具有软件著作权、第三方检测报告；所提供证书需加盖生产厂家鲜章（原件中标后备查）。 | 54 |
| 3 | 投影服务终端处理器 | ★国产化产品。 处理器不低于Intel 酷睿i5四代； 内存不低于8G、不低于固态硬盘128G； ★HDMI输出口，VGA 输出口，1080P视频信号输出，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 不少于2个USB3.0接口，用于传输数据； 网口为千兆网口； 支持音频输入和输出； 带9针COM串口； 支持WIN10、WIN7操作系统； ★支持网络唤醒，支持网络关机，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 所投该产品必须具有第三方检测报告；所提供证书需加盖生产厂家鲜章（原件中标后备查）。 ★含投影服务终端软件 1.通过无纸化软件将任何一台会议终端的信号投放到到大屏显示设备； 2.自动显示当前会议名称； 3.支持自适应投影分辨率； 4.支持多个投影终端显示同一个画面。 | 3 |
| 4 | 单通道无纸化媒体云节点 | 1.采用嵌入式Linux系统，长时间运行不宕机； 2.无风扇静音设计，支持1U机柜独立安装或同时并排安装2台； 3.要求不少于2路高清接口，支持选择任意1路编码，支持独立的平衡音频输入接口； ★4.音频支持同步、异步和混音三种方式，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 5.要求支持RS232，IR控制接口； 6.采用标准RJ45接口，1000Mbps速率，支持跨网段通讯，支持DHCP动态获取IP地址； 7.输入信号分辨率不低于1920x1080@30Hz，分辨率自适应； 8.支持定码率传输，可调范围128kbps~40Mbps； ★9.支持网络休眠和唤醒，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 10.支持远程KVM控制:鼠标光标进行多屏间跨屏、漫游时无延时，支持多屏间放大缩小；支持多权限管理；支持空闲自动锁定KVM坐席；支持快捷键隐藏/显示OSD菜单；支持把本地坐席列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示； 11.支持web界面管理，提供快速配置设备端口，支持web端口修改密码、修改 IP 地址、网络抓包、串口收码、清除用户设置、恢复出厂设置、导出日志，升级； 12.支持OSD字幕叠加和更换空载底图功能； 13.支持编解码协议:音频支持AAC、G.711.G.722；视频支持H.26RTSP协议； 14.支持EDID扩展显示标识自动识别，支持HDCP； ★15.支持通过网络、USB存储设备对编码设备进行升级操作，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 16.支持POE供电及外部供电互备； 所投该产品必须具有CCC认证、CE认证；第三方检测报告；所提供证书需加盖生产厂家鲜章（原件中标后备查）。 | 3 |
| 5 | 15.6寸液晶触摸银色升降一体机 | ★国产化产品。 液晶屏尺寸不小于15.6寸，背面可定制logo； ★分辨率支持1080P，支持10点触控，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 屏幕采用高分辨率全视角IPSA规液晶屏，可视角度打到178度； 升降屏升起，长按后屏幕可以继续加大后仰角度至30度； ★屏幕升降静音设计，噪声小于20分贝，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 可以一键切换HDMI信号和VGA信号输入； 可以控制外部连接电脑的开关机； 支持HDMI和VAG输入信号，自动识别； 支持RS232和RS485控制、支持串口手拉手连接、支持串口ID设置、支持串口发码统一控制和独立控制； ★具备220V电源环通口，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 通过升降器开关按键，可以控制电脑开关机； 通过面板USB口可以传输U盘数据； 所投该产品必须具有CCC认证；第三方检测报告；所提供证书需加盖生产厂家鲜章（原件中标后备查）。 | 23 |
| 6 | 17.3寸液晶触摸银色升降一体机 | ★国产化产品。 液晶屏尺寸大于17寸，背面可定制logo； ★分辨率支持1080P，支持10点触控，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 屏幕采用高分辨率全视角IPSA规液晶屏，可视角度打到178度； 升降屏升起，长按后屏幕可以继续加大后仰角度至30度； ★屏幕升降静音设计，噪声小于20分贝，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 可以一键切换HDMI信号和VGA信号输入； 可以控制外部连接电脑的开关机； 支持HDMI和VAG输入信号，自动识别； 支持RS232和RS485控制、支持串口手拉手连接、支持串口ID设置、支持串口发码统一控制和独立控制； ★具备220V电源环通口，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 通过升降器开关按键，可以控制电脑开关机； 通过面板USB口可以传输U盘数据； 所投该产品必须具有CCC认证；第三方检测报告；所提供证书需加盖生产厂家鲜章（原件中标后备查）。 | 28 |
| 7 | 7寸双面银色升降式电子桌牌 | ★国产化产品。 1.★双面7寸高亮TFT屏幕，分辨率不低于1024x600dpi，亮度不低于300尼特； 2.面板采用铝合金材质，采用同步皮带传动方式控制升降； 3.要求双面显示姓名/职务/单位名称/LOGO/会标/会徽章等，背景、文字可自定义编辑； 4.★要求可以编辑保存多个会议模板，批量导入； 5.要求可通过后台管理软件，随时监控桌牌在线状态； 6.支持手控、电脑软件等多种控制方式； 所投该产品必须具有CCC认证；所提供证书需加盖生产厂家鲜章（原件中标后备查）。 | 51 |
| 8 | 翻转式阵列代表单元 | ★国产化产品。 ★阵列式话筒，内置不少于13个高灵敏度拾音器，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 拾音距离≥80CM； 定向宽带式指向性 抗手机等电磁干扰功能 轻触式LED开关； ★灵敏度：≤-38dB±3dB，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 频率响应不低于:120Hz–20KHz； 最大声压级：≥112dB SPL@1kHz； 信噪比：>80 dB； 非线性失真(THD)：<0.3%； 所投该产品必须具有第三方检测报告；所提供证书需加盖生产厂家鲜章（原件中标后备查）。 | 51 |
| 9 | 手拉手会议主机 | ★国产化产品。 符合IEC60914国际标准； ★主机内置DSP音频处理模块，可有限度的防止啸叫，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 不少于三路8芯会议单元输出接口，单台可挂载不少于90个会议单元，且线路长度可高达100米； ★自带不小于3寸LCD液晶显示器，可实时显示话筒状态，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 支持自由讨论模式，先入先出模式； 内置三进一出视频矩阵，可直接连接1-3个摄像机，实现视频自动跟踪； 系统支持多支主席单元同时在线； 频率响应:80-18kHz； 信噪比:≥70dB； 动态范围:>90dB； 频道串音:>80dB； ★功率:<100W，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 所投该产品必须具有CCC认证；第三方检测报告；所提供证书需加盖生产厂家鲜章（原件中标后备查）。 | 3 |
| 10 | 系统延长线 | 主机连接话筒8芯延长线，双重屏蔽抗干扰性强专用线，20米。 | 3 |
| 11 | 数字音频处理器 | ★国产化产品。 不少于12路输入、8路输出平衡接口； ★前面板自带OLED显示屏，用于显示设备IP地址、设备名称等信息；提供产品页面截图加盖公章 ★支持级联传输功能，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； ★具有Dante网络传输功能，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； Dante网络通道不少于64路，具有主备网络接口，支持网络音频备份； 支持不低于48kHz A/D、D/A转换； 核心处理:不低于4核，1.5G； ★支持分组自动混音，不少于4组输出，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 具有限制话筒开启数量功能； 输入每通道处理功能不少于：反相器、扩展器、压缩器、7段参量均衡，自动增益； 输出每通道处理功能不少于：10段参量均衡、延时器、高低通滤波器、限幅器； 支持不少于4个独立的自适应反馈消除AFC； 支持不少于4个独立的自适应回声消除AEC，自适应噪声消除ANC； 支持不少于65x55全功能矩阵混音，交叉点电平可控； 支持通道分组控制功能； 支持中/英文操作界面，同一操作软件具有同时管理不少于256台在线设备的能力； ★支持多台处理器管理：系统软件通过不同的分页控制不同的处理器，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 内置WEB服务器； ★具有事件调度和日志文件下载功能，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 控制软件支持实时监听每通道的声音； 具有USB音频接口，支持双向2通道音频传输，即可播放外设音频文件，也可录音处理器音频； 支持GPIO可编程控制接口，不少于8进8出； 支持RS-232双向串行控制接口； 支持不少于500组预设模式； ★含高性能网络音频矩阵控制软件。 所投该产品必须具有CCC认证、CE认证；第三方检测报告；计算机软件著作权登记证书；所提供证书需加盖生产厂家鲜章（原件中标后备查）。 | 3 |
| 12 | 8x3全频音柱 | 类型：线性全频音柱； 单元不小于3"×8； 持续功率不小于200W，节目功率不小于400W，峰值功率不小于800W； 连接特性：定阻； 定阻：8Ω； 频率响应不低于160Hz-20kHz(-10dB)； 灵敏度不低于90dB； 最大声压级不小于120dB； 指向性不小于110°×20°； 标配L型支架； 所投该产品必须具有CE认证；所提供证书需加盖生产厂家鲜章（原件中标后备查）。 | 2 |
| 13 | 6寸吸顶天花扬声器 | 不小于6寸吸顶天花扬声器； 持续功率不小于50W，节目功率不小于100W，峰值功率不小于200W； 连接特性：定阻； 定阻：16Ω； 频率响应不低于80Hz-20kHz(-10dB)； 灵敏度不低于88dB； 最大声压级不小于110dB； 指向性不小于120°×120°； 所投该产品必须具有CE认证；所提供证书需加盖生产厂家鲜章（原件中标后备查）。 | 10 |
| 14 | 4x3全频音柱 | 类型：线性全频音柱； 单元不小于3"×4； 持续功率不小于120W，节目功率不小于240W，峰值功率不小于480W； 连接特性：定阻； 定阻：8Ω； 频率响应不低于160Hz-20kHz(-10dB)； 灵敏度不小于88dB； 最大声压级不小于112dB； 指向性不小于110°×40°； 标配L型支架； 所投该产品必须具有CE认证；所提供证书需加盖生产厂家鲜章（原件中标后备查）。 | 2 |
| 15 | 两通道数字功率放大器A | ★国产化产品。 ★采用ClassD技术，转换效率可达90%以上，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 1U设计、机身轻、方便携带和安装； 自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 功放配备延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏； 后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 平衡输入接口，SPEAKON输出； 功放开关电源带有单独的冷却系统； 散热风扇采用先进的无级变速电路控制； 技术参数: ★额定功率:2×650W/8欧，2×1050W/4欧，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 频率响应:20Hz-20kHz(±3dB)； ★总谐波失真(THD):≤0.05%，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 输入灵敏度可选:38dB，35dB，32dB，29dB； 输入阻抗:10kΩ(电子平衡式)； 信噪比:≥80dB； 阻尼系数(20Hz-200Hz):≥500； 所投该产品必须具有CCC认证；第三方检测报告；所提供证书需加盖生产厂家鲜章（原件中标后备查）。 | 1 |
| 16 | 两通道数字功率放大器B | ★国产化产品。 ★采用ClassD技术，转换效率可达90%以上，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 1U设计、机身轻、方便携带和安装； 自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 功放配备延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏； 后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 平衡输入接口，SPEAKON输出； 功放开关电源带有单独的冷却系统； 散热风扇采用先进的无级变速电路控制； 技术参数: ★额定功率:2×350W/8欧，2×550W/4欧；桥接:1×1000W/8欧，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 频率响应:20Hz-20kHz(±3dB)； ★总谐波失真(THD):≤0.05%，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 输入灵敏度可选:38dB，35dB，32dB，29dB； 输入阻抗:10kΩ(电子平衡式)； 信噪比:≥80dB； 阻尼系数(20Hz-200Hz):≥500； 所投该产品必须具有CCC认证；第三方检测报告；所提供证书需加盖生产厂家鲜章（原件中标后备查）。 | 4 |
| 17 | 单通道编码云节点 | ★国产化产品。 1.采用Linux系统，长时间运行不宕机； 2.无风扇静音设计，支持1U机柜独立安装或同时并排安装2台； 3.要求不少于2路高清接口，支持选择任意1路编码，支持独立的平衡音频输入接口，不少于1路高清环出口； ★4.音频支持同步、异步和混音三种方式，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 5.要求支持RS232，IR控制接口； 6.采用标准RJ45接口，1000Mbps速率，支持跨网段通讯，支持DHCP动态获取IP地址； ★7.输入信号分辨率不低于1920x1200@60Hz，分辨率自适应，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 8.支持定码率传输，可调范围128kbps~40Mbps； ★9.支持网络休眠和唤醒，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 10.支持远程KVM控制:鼠标光标进行多屏间跨屏、漫游时无延时，支持多屏间放大缩小；支持多权限管理；支持空闲自动锁定KVM坐席；支持快捷键隐藏/显示OSD菜单；支持把本地坐席列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示； 11.支持web界面管理，提供快速配置设备端口，支持web端口修改密码、修改 IP 地址、网络抓包、串口收码、清除用户设置、恢复出厂设置、导出日志，升级； 12.支持OSD字幕叠加和更换空载底图功能； 13.支持编解码协议:音频支持AAC、G.711.G.722；视频支持H.264、RTSP协议； 14.支持EDID扩展显示标识自动识别，支持HDCP，支持EDID导入与导出功能； 15.支持POE供电及外部供电互备，供电倒换过程不断电，用户无感知，倒换无延时； ★16.支持通过网络、USB存储设备对编码设备进行升级操作，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 17.支持在控制界面上一键对多路信号源进行截屏，自动保存到操作台所在的存储设备； ★18.支持音频同步拖放控制，视频源上可控制音频开关，提供产品界面截图加盖公章； 19.支持对视频源进行局部放大显示功能； 20.支持窗口锁定功能，窗口内只显示固定的信号源； ★21.含多媒体云节点软件； 所投该产品必须具有CCC认证、CE认证；第三方检测报告；计算机软件著作权证书；软件测试报告；必须与现有多媒体分布式系统无缝对接；所提供证书需加盖生产厂家鲜章（原件中标后备查）。 | 5 |
| 18 | 单通道解码云节点 | ★国产化产品。 1.采用Linux系统，长时间运行不宕机； 2.无风扇静音设计，支持1U机柜独立安装或同时并排安装2台； 3.要求不少于2路高清接口，支持端口备份，支持2路视频同源输出，支持独立的平衡音频输出接口； ★4.音频支持同步、异步和混音三种方式，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 5.支持多路音频混音播放； 6.要求支持RS232，IR控制接口； 7.采用标准RJ45接口，1000Mbps速率，支持跨网段通讯，支持DHCP动态获取IP地址； ★8.输出信号分辨率不低于1920x1200@60Hz，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 9.支持自定义分辨率，范围:360x240~1920x1200，自适应传输码率范围128kbps~40Mbps； ★10.支持网络休眠和唤醒，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； ★11.支持显示终端任意拼接、漫游、开窗、叠加显示，单路端口支持不少于16个实时活动视窗，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 12.支持远程KVM控制:支持跨屏、漫游鼠标操作，支持多屏间放大缩小；支持多权限管理；支持空闲自动锁定KVM坐席；支持快捷键隐藏/显示OSD菜单；支持把本地坐席列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示； 13.支持web界面管理，提供快速配置设备端口，支持web端口修改密码、修改 IP 地址、网络抓包、串口收码、清除用户设置、恢复出厂设置、导出日志，升级； 14.支持OSD字幕叠加和更换空载底图功能； 15.支持编解码协议:音频支持AAC、G.711.G.722；视频支持H.264/H.265、RTSP协议； ★16.支持画面90°、180°、270°旋转；(提供产品页面截图加盖公章)； 17.支持POE供电及外部供电； ★18.含多媒体云节点软件； 所投该产品必须具有CCC认证、CE认证；第三方检测报告；计算机软件著作权证书；软件测试报告；必须与现有多媒体分布式系统无缝对接；所提供证书需加盖生产厂家鲜章（原件中标后备查）。 | 3 |
| 19 | 双通道编码云节点 | ★国产化产品。 1.采用Linux系统，长时间运行不宕机； 2.无风扇静音设计，支持1U机柜独立安装或同时并排安装2台； 3.要求不少于2路高清接口，支持双路视频同时编码，通过一根网线同时传输2路信号，支持独立的平衡音频输入接口，不少于1路高清环出口，； ★4.音频支持同步、异步和混音三种方式，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 5.要求支持RS232，IR控制接口； 6.采用标准RJ45接口，1000Mbps速率，支持跨网段通讯，支持DHCP动态获取IP地址； ★7.输入信号分辨率不低于1920x1200@60Hz，分辨率自适应，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 8.支持定码率传输，可调范围128kbps~40Mbps； ★9.支持网络休眠和唤醒，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 10.支持远程KVM控制:鼠标光标进行多屏间跨屏、漫游时无延时，支持多屏间放大缩小；支持多权限管理；支持空闲自动锁定KVM坐席；支持快捷键隐藏/显示OSD菜单；支持把本地坐席列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示； 11.支持web界面管理，提供快速配置设备端口，支持web端口修改密码、修改 IP 地址、网络抓包、串口收码、清除用户设置、恢复出厂设置、导出日志，升级； 12.支持OSD字幕叠加和更换空载底图功能； 13.支持编解码协议:音频支持AAC、G.711.G.722；视频支持H.264、RTSP协议； 14.支持EDID扩展显示标识自动识别，支持HDCP，支持EDID导入与导出功能； 15.支持POE供电及外部供电互备，供电倒换过程不断电，用户无感知，倒换无延时； ★16.支持通过网络、USB存储设备对编码设备进行升级操作，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 17.支持在控制界面上一键对多路信号源进行截屏，自动保存到操作台所在的存储设备； ★18.支持音频同步拖放控制，视频源上可控制音频开关（提供产品页面界面截图加盖公章）； 19.支持对视频源进行局部放大显示功能； 20.支持窗口锁定功能，窗口内只显示固定的信号源； ★21.含多媒体云节点软件； 所投该产品必须具有CCC认证、CE认证；第三方检测报告；计算机软件著作权证书；软件测试报告；必须与现有多媒体分布式系统无缝对接；所提供证书需加盖生产厂家鲜章（原件中标后备查）。 | 6 |
| 20 | 单通道同步解码云节点 | ★国产化产品。 1.采用Linux系统，长时间运行不宕机； 2.无风扇静音设计，支持1U机柜独立安装或同时并排安装2台； 3.要求不少于1路高清接口，支持独立的平衡音频输出接口； ★4.音频支持同步、异步和混音三种方式，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 5.支持多路音频混音播放； 6.要求支持RS232、RS485、IR控制接口； 7.采用标准RJ45接口，1000Mbps速率，支持跨网段通讯，支持DHCP动态获取IP地址； 8.输出信号分辨率不低于1920x1200@60Hz； 9.支持自定义分辨率，范围:360x240~1920x1200，自适应传输码率范围128kbps~40Mbps； ★10.支持网络休眠和唤醒，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； ★11.支持显示终端任意拼接、漫游、开窗、叠加显示，单路端口支持不少于16个实时活动视窗，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； ★12.一路高清1080P图像传输至小间距LED拼接屏满屏显示总平均延时差小于0.1毫秒，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； ★13.支持web界面管理，提供快速配置设备端口，支持web端口修改密码、修改 IP 地址、网络抓包、串口收码、清除用户设置、恢复出厂设置、导出日志，升级，须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告； 14.支持远程 KVM 控制:支持多屏漫游，多屏间放大缩小；支持座席协作；支持多权限管理；支持快捷 OSD 菜单；支持上屏推送；点对点操作延时<120ms； 15.支持OSD字幕叠加和更换空载底图功能； 16.支持编解码协议:音频支持AAC、G.711.G.722；视频支持H.265、RTSP协议； 17.支持POE供电及外部供电； ★18.含多媒体云节点软件 所投该产品必须具有CCC认证、CE认证；第三方检测报告；计算机软件著作权证书；软件测试报告；必须与现有多媒体分布式系统无缝对接；所提供证书需加盖生产厂家鲜章（原件中标后备查）。 | 11 |
| 21 | 智慧环境控制网关 | 1.不少于8 路隔离低压继电器(常开触点) ； 2.不少于8路数字I/O输入； 3.不少于8路红外或单向串行通讯口； 4.不少于8路双向串行通讯口； 5.不少于1个RJ45 10M/100M以太网接口； ★6.含环境控制接口机软件 所投该产品必须具有CCC认证、CE认证、FCC认证；所提供证书需加盖生产厂家鲜章（原件中标后备查）。 | 3 |
| 22 | 八路强电控制接口机 | 1.不少于8通道，每路相互独立 2.单通道最大支持不低于250V 15A； 3.支持RS232控制 4.支持通过网络TCP、UDP、HTTP、web控制通道开关； 5.支持场景保存和调用。 | 6 |
| 23 | 智能控制网关编程服务 | 主机及控制终端设计编程服务 | 3 |
| 24 | 智能语音转写系统 | ★国产化产品。 ★1、可安装在便携式主机中的客户端软件，提供人机交互入口，具备实时语音转写、历史音频转写和会议管理三大核心功能。配备专用主机设备： CPU：不低于四核心八线程； 内存：不低于32G； 硬盘：不低于256G SSD； 含蓝牙麦克风； 内置声卡，支持1路卡农、1路大三芯（6.35）和1路3.5音频输入； 内置视频采集卡，支持1路视频输入接口支持HDMI/SDI/VGA/DVI输入，支持1路HDMI输出。 2、应用终端软件功能要求 ★1）实时语音转写：系统能够通过专业麦克风对全程进行高保真录音,并针对连续中文语音流进行实时语音转写识别，并进行转写结果文本内容的输出； ★2）历史音频转写：支持导入历史音频并快速离线转写，1小时音频要求在10分钟内转写完成，要求支持mp3\wav\pcm\wma\mp4\avi等格式的音频； ★3）内容编辑：支持在实时语音转写过程中对转写结果进行编辑修改； ★4）音频回放：会议过程中系统录制的音频可按顺序播放，方便会议记录人员边听边编辑； 5★）音字对照：支持根据选择原始结果或编辑结果播放文本对应的音频； 6）手动角色分离：如果在新建会议时添加了发言人姓名，则在会议过程中按发言人对应的快捷键F1~F12或者点击发言人姓名均可进行角色区分；在会议过程中应该支持手动添加角色信息和对角色信息进行编辑修改：并支持在会议暂停时可选择某一个或多个发言人内容查看； 7）重点内容标记：支持在会议进行中、暂停时和结束时，通过选中文本来进行重点内容的标记； 8）声纹识别：实时会议语音转写产品应支持对说话人声纹特征进行提取分析，可根据声纹实现不同说话人的发言内容区分，进行说话人姓名展示；实时会议应支持离线声纹识别。实时会议暂停或结束时，可对已转写的数据重新进行声纹分离。历史音频转写后，通过打开声纹分离开关，转写后的文本自动进行声纹分离； 9）自动摘要：系统应支持利用自然语言理解技术，从转写结果中提取重点内容，辅助进行会议重点纪要的整理； ★10）时间戳：系统应支持按固定时间间隔打时间戳，或者按发言人打时间戳（发言人区分时），也可以使用快捷键在任意时间打时间戳； 11）结果导出：应支持随需选择导出编辑后的文本、全程音频文件或某一角色的转写文本； 12）关键词优化：应支持将特定词录入系统，提升该类词汇的识别准确率； ★13）禁忌词屏蔽：可自定义禁忌词，并能将此类词语以其他文字或符号替代的方式展示在转写文本中； 14）自动分段：应支持通过分析采集的语音数据，利用自然语言理解技术，自动进行上下文语义理解，或根据停顿时长等实现转写文本的自动分段，提升转写文本结果的可阅读性，系统应提供VAD+关键词、VAD+字数、智能语义、关键词四种自动分段设置方式； 15）会议管理：支持所有实时录制的会议数据和本地上传的数据系统以列表形式进行记录保存，并且可以根据名称等信息快速检索； 16）发言人管理：应支持通过发言人管理菜单可对发言人组进行新建，并对组内成员进行添加、编辑、删除等设置，当新建实时会议时即可直接选择已创建的发言人群组或单个发言人，提升会议效率。 3.中文语音识别转写引擎要求 ★1）安装在便携式主机中的离线语音转写引擎，支持在保障安全的离线场景下将接收的语音实时转写成文字。 ★2）应标产品所用的核心语音识别引擎，其普通话转写指标：清晰普通话中文语音实时转写正确率≥97%； 3）系统响应指标：常规页面操作的响应时间≤2秒； ★4）转写效率指标：实时语音转写效率≤500毫秒。 4.展板端功能要求 1）自定义设置：应支持对转写结果的字体、字号、中间结果颜色、最终结果颜色以及页面的背景、logo、翻页效果、默认页进行自定义设置； 2）实时上屏：应支持实时会议过程中，可以把会议内容以文本形式实时展示在连接的大屏幕上； 3）语义分段：展板显示结果应支持根据主控端的设置对转写结果进行自动的分段展示； 4）角色信息显示：如进行了手动或者声纹角色识别，应支持选择是否在展板端同步展示角色信息； ★5）展板配对：可以通过配对码去与主控电脑端配对，接收该主控端所在会议的转写结果，并支持多个展板端显示相同会议的结果； ★6）上屏后台修改：应提供上屏后台修改功能，可对展板端结果进行纠正。如果在转写过程中出现明显错误或不适宜展示的词语，能够提供快速修改机制或清屏操作。 | 1 |
| 25 | 千兆无线路由器 | 双千兆路由器，2600M智能无线5G双频千兆端口。 | 3 |
| 26 | 控制平板电脑 | ★国产化产品。10.8英寸，华为海思麒麟990，WiFi版，6GB+128GB。 | 3 |
| 27 | 千兆交换机 | ★国产化产品。48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，交流供电，支持RPS冗余电源；交换容量：598Gbps；包转发率：252MPPS。 | 4 |
| 28 | 会议桌A | 23个升降屏席位，长9米，宽2米，高0.76米。 | 1 |
| 29 | 会议桌B | 14个升降屏席位，长6.8米，宽2.4米，高0.76米。 | 2 |
| 30 | 桌插 | 1个HDMI模块、2个RJ45模块、1个强电模块。 | 5 |
| 31 | 机柜 | 冷轧钢，前后网孔门，黑色。 | 1 |
| 32 | 椅子 | 真皮桌椅。 | 51 |
| 33 | 企业级无线路由器 | ★国产化产品。智能无线5G双频千兆端口。 | 2 |
| 34 | 无纸化会议系统专用计算机 | ★国产化产品。处理器不低于8核，内存≥8G，双硬盘1TB HDD 7200转+256Gb SSD固态硬盘/ 集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）/USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露/独立显卡2GB/标准 MATX立式机箱13.6L内置音箱 ，顶置提手及电源开关，随机附带正版操作系统/10个USB3.1接口(前置6个USB 3.1 G1，后置4个USB3.1 G1)/210W 85PLUS节能电源、强力散热风扇，显示器23寸宽屏LED分辨率1920 x 1080。 | 10 |
| 35 | 无纸化会议系统专用便携式计算机 | ★国产化产品。处理器不低于4核，内存≥16Gb，512固态硬盘，集显/15.6英寸 IPS全面屏 1920*1080 像素/支持WiFi6功能，隐藏式摄像头，电源开关键与指纹二合一键，随机附带正版操作系统。 | 10 |
| 36 | 物联网卡 | 国产知名品牌 | 50 |
| 37 | 移动终端 | ★国产化产品。10.8英寸 内存≥8，存储≥256G，CPU：麒麟985及以上，支持WIFI6接入，支持5G流量卡，摄像头：后置1300万，前置800万，分辨率：2560*1600，配备一体式智能磁吸轻薄键盘、一体式磁吸手写笔，支持无线快充。 | 61 |
| 38 | LED全彩显示屏（一号会议室） | ★国产化产品。 屏幕尺寸≥：3米x2.025米 屏幕分辨率≥： 2400点X1620点 1.像素间距：≤1.25mm 2.单元尺寸（mm）：600mm*337.5mm*53mm 3.像素密度（点/㎡）：640000点/㎡ 4.箱体支持X/Y/Z六向调节（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 5.箱体平整度：≤0.1mm，箱体间缝隙≤0.1（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 6.模组供电：模组采用4.5-5.0VDC供电，搭配定制3C电源，具备FPC电源 7.支持双卡双环路备份，支持双电源备份（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 8.采用多层PCB设计，一体化驱动控制，PCB表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 9.支持模块校正和数据存储及回读（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 10.★箱体测试功能：箱体带测试按键，可实现红、绿、蓝、白四种单色显示，横扫、竖扫等方式扫描显示，信号指示灯快闪，证明信号正常，电源指示灯常亮表示供电正常（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 11.自动gamma矫正技术（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 12.像素失控率≤0.000001，无常亮（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 13.箱体采用压铸铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，波浪形散热片，无孔，防尘设计（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 14.★模组安装结构：模组采用磁悬浮安装方式，受结构影响小，平整度有保证（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 15.★模组和驱动之间采用浮动式接插件，具有嵌合纠偏功能，使连接更稳定（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 16.★维护方式：电源、模组、接收卡，HUB卡全前维护，支持热插拔（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 17.支持屏体拼缝亮线、暗线校正（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 18.显示亮度600-800nits，支持配套软件0-100%无极调节（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 19.色温可调范围：2000k-10000k可调（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 20.对比度：≥10500:1（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 21.视角：水平视角≥160°，垂直视角≥160°（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 22.刷新频率≥3840HZ（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 23.换帧频率：50&60HZ（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 24.灰度：100%亮度16bit灰度,20%亮度15bit灰度（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 25.模组亮度均匀性≥98.3%（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 26.峰值功耗≤410W/㎡、平均功耗≤200W/㎡（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 27.NTSC色域覆盖率≥120%（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 28.产品防尘等级满足IP5X防护等级（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 29.盐雾试验：样品放置5%盐溶液，35℃的试验空间48H，样品表面无起泡、裂纹、锈蚀等现象，符合盐雾10级要求（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 30.故障智能自诊断及排查（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 31.LED显示屏正常工作时显示画面无重影和拖影现象（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 32.LED显示屏正常工作时显示画面无几何失真和非线性失真（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 33.★搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 34.振动试验：振动频率10-55Hz-10Hz，振动辐度0.35MM（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 35.无排线连接：模块与控制卡用硬连接（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 36.★以上1—35条须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告（复印件加盖厂商公章，中标后原件备查）； 37.★为了保证系统整体的稳定性；处理器、显示屏幕、屏幕控制系统、配电系统必须为同一厂商、同一品牌。 | 1 |
| 39 | LED全彩显示屏（三号会议室） | ★国产化产品。 屏幕尺寸≥：2.4米x1.6875米 屏幕分辨率≥：1920点X1350点 1.像素间距：≤1.25mm 2.单元尺寸（mm）：600mm*337.5mm*53mm 3.像素密度（点/㎡）：640000点/㎡ 4.箱体支持X/Y/Z六向调节（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 5.箱体平整度：≤0.1mm，箱体间缝隙≤0.1（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 6.模组供电：模组采用4.5-5.0VDC供电，搭配定制3C电源，具备FPC电源 7.支持双卡双环路备份，支持双电源备份（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 8.采用多层PCB设计，一体化驱动控制，PCB表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 9.支持模块校正和数据存储及回读（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 10.★箱体测试功能：箱体带测试按键，可实现红、绿、蓝、白四种单色显示，横扫、竖扫等方式扫描显示，信号指示灯快闪，证明信号正常，电源指示灯常亮表示供电正常（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 11.自动gamma矫正技术（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 12.像素失控率≤0.000001，无常亮（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 13.箱体采用压铸铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，波浪形散热片，无孔，防尘设计（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 14.★模组安装结构：模组采用磁悬浮安装方式，受结构影响小，平整度有保证（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 15.★模组和驱动之间采用浮动式接插件，具有嵌合纠偏功能，使连接更稳定（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 16.★维护方式：电源、模组、接收卡，HUB卡全前维护，支持热插拔（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 17.支持屏体拼缝亮线、暗线校正（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 18.显示亮度600-800nits，支持配套软件0-100%无极调节（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 19.色温可调范围：2000k-10000k可调（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 20.对比度：≥10500:1（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 21.视角：水平视角≥160°，垂直视角≥160°（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 22.刷新频率≥3840HZ（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 23.换帧频率：50&60HZ（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 24.灰度：100%亮度16bit灰度,20%亮度15bit灰度（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 25.模组亮度均匀性≥98.3%（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 26.峰值功耗≤410W/㎡、平均功耗≤200W/㎡（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 27.NTSC色域覆盖率≥120%（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 28.产品防尘等级满足IP5X防护等级（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 29.盐雾试验：样品放置5%盐溶液，35℃的试验空间48H，样品表面无起泡、裂纹、锈蚀等现象，符合盐雾10级要求（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 30.故障智能自诊断及排查（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 31.LED显示屏正常工作时显示画面无重影和拖影现象（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 32.LED显示屏正常工作时显示画面无几何失真和非线性失真（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 33.★搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 34.振动试验：振动频率10-55Hz-10Hz，振动辐度0.35MM（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 35.无排线连接：模块与控制卡用硬连接（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 36.★以上1—35条须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告（复印件加盖厂商公章，中标后原件备查）； 37.★为了保证系统整体的稳定性；处理器、显示屏幕、屏幕控制系统、配电系统必须为同一厂商、同一品牌。 | 1 |
| 40 | LED全彩显示屏（应急指挥会议室） | ★国产化产品。 屏幕尺寸≥：3.6米x2.025米 屏幕分辨率≥2880点X1620点点 1.像素间距：≤1.25mm 2.单元尺寸（mm）：600mm*337.5mm*53mm 3.像素密度（点/㎡）：640000点/㎡ 4.箱体支持X/Y/Z六向调节（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 5.箱体平整度：≤0.1mm，箱体间缝隙≤0.1（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 6.模组供电：模组采用4.5-5.0VDC供电，搭配定制3C电源，具备FPC电源 7.支持双卡双环路备份，支持双电源备份（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 8.采用多层PCB设计，一体化驱动控制，PCB表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 9.支持模块校正和数据存储及回读（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 10.★箱体测试功能：箱体带测试按键，可实现红、绿、蓝、白四种单色显示，横扫、竖扫等方式扫描显示，信号指示灯快闪，证明信号正常，电源指示灯常亮表示供电正常（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 11.自动gamma矫正技术（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 12.像素失控率≤0.000001，无常亮（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 13.箱体采用压铸铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，波浪形散热片，无孔，防尘设计（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 14.★模组安装结构：模组采用磁悬浮安装方式，受结构影响小，平整度有保证（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 15.★模组和驱动之间采用浮动式接插件，具有嵌合纠偏功能，使连接更稳定（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 16.★维护方式：电源、模组、接收卡，HUB卡全前维护，支持热插拔（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 17.支持屏体拼缝亮线、暗线校正（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 18.显示亮度600-800nits，支持配套软件0-100%无极调节（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 19.色温可调范围：2000k-10000k可调（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 20.对比度：≥10500:1（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 21.视角：水平视角≥160°，垂直视角≥160°（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 22.刷新频率≥3840HZ（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 23.换帧频率：50&60HZ（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 24.灰度：100%亮度16bit灰度,20%亮度15bit灰度（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 25.模组亮度均匀性≥98.3%（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 26.峰值功耗≤410W/㎡、平均功耗≤200W/㎡（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 27.NTSC色域覆盖率≥120%（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 28.产品防尘等级满足IP5X防护等级（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 29.盐雾试验：样品放置5%盐溶液，35℃的试验空间48H，样品表面无起泡、裂纹、锈蚀等现象，符合盐雾10级要求（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 30.故障智能自诊断及排查（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 31.LED显示屏正常工作时显示画面无重影和拖影现象（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 32.LED显示屏正常工作时显示画面无几何失真和非线性失真（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 33.★搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 34.振动试验：振动频率10-55Hz-10Hz，振动辐度0.35MM（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 35.无排线连接：模块与控制卡用硬连接（须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告） 36.★以上1—35条须提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告（复印件加盖厂商公章，中标后原件备查）； 37.★为了保证系统整体的稳定性；处理器、显示屏幕、屏幕控制系统、配电系统必须为同一厂商、同一品牌。 | 1 |
| 41 | LED控制器（主控） | HDMI/DVI 视频输入。 HDMI 音频输入/外部音频输入。 支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit。 普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960，最大带载230万。 ★高位阶视频源带载能力：1440×900。 18bit 灰阶处理与显示。 ★一路光探头接口，根据环境光亮，对亮度进行有效调节。 支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4。 标准 1u 机箱设计，独立供电。 | 10 |
| 42 | LED接收卡 | 支持带载256×256像素。 最大支持32组RGB并行数据输出。 最大支持64组串行数据输出。 最大支持32扫。 支持mapping功能。 支持3D功能，最大带载256×256像素（PWM IC）。 支持一键应用灯板Flash校正数据。 支持灯板Flash存储信息管理。 支持逐点亮色度校正。 支持快速修缝。 支持模组自动校正。 支持自身电压、温度监测，无需其他外设。 支持网线通讯状态监测。 支持双电源备份检测。 支持环路备份。 支持双程序备份。 支持配置参数备份与回读。 支持5Pin箱体液晶和全彩箱体液晶。 支持误码率检测。 | 86 |
| 43 | 配电箱（含PLC） | 功率10KVA，采用三相五线制即TN-S供电方式，配电柜输入电压为交流380V±10%，工频50HZ； 配电柜内装有空气开关、漏电保护开关、熔断器、交流接触器、电源防雷器等，配电柜门上还装有电流电压检测仪表、旋钮开关和信号指示灯等； 配电柜须具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施； 配电柜材质为冷轧钢板，外表喷塑，具备防水、防锈、防腐能力。 带PLC远程控制系统，提供LED显示屏PLC智能监控系统软件著作权证书复印件加盖厂家公章。 | 3 |
| 44 | 结构支架 | 三块大屏所需使用结构支架（17.49㎡） | 1 |
| 45 | 辅材 | 包含本次项目实施所需的全部线材、材料等 | 1 |
| 46 | 集成费 |  | 1 |

注：本分包中单通道解码云节点、双通道编码云节点、单通道同步解码云节点、双通道编码云节点为核心产品。

### 第四包

#### 1、监理范围

对本次项目所涉及的自治区生态环境厅网络安全基础设施升级改造、自治区生态环境厅国产密码升级改造、自治区生态环境厅会议室无纸化技术升级改造工程全过程的详细方案设计、采购、施工和竣工验收全过程监理。

#### 2、监理目标

监理要达到的目的是力求实现项目目标，即根据合同的要求，按规定的质量、时间和费用完成合同约定的内容。在实现网络安全及信息化设备监理的过程中，力争减少或避免各种风险对项目造成的影响。

#### 3、建设内容

监理主要内容：在监理服务期限内对监理范围内的工程，按GB/T 19668－2014《信息化工程监理规范》系列标准开展监理工作，配合新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心对网络安全及信息化基础设施升级改造项目进行项目管理，提供高水平的前期策划和后期评价，从网络安全及信息化设备工程监理角度对项目实施过程关键环节开展监理工作。

#### 4、工程监理资料要求

1、监理做好项目过程中相关资料收集、汇总、整理工作。

2、监理按照合同监理项目质量、进度、投资等内容，出具监理报告等监理资料，并有义务向招标人提出合理、经济的具体方案和建议。

#### 5、监理服务工作要求

包含但不限于以下内容：

1、工程组织及技术总体方案审查

保障项目管理规范、合理。首先要求承建方要有合理、科学的项目管理，基于项目管理计划，监理方在建设的不同阶段，有不同的质量计划、风险管理计划、沟通计划、进度控制计划，所有这些计划手段是对承建方的项目管理进行的监督、理顺，并规范项目管理中不规范的行为。在项目管理中的关键点是进行技术、质量、进度的把关。以保证项目建设更加规范、科学，达到全过程控制。

审核确认各中标承建商总体技术方案、实施方案、各种关键技术方案、项目质量保证计划、工程质量控制体系、配置管理方案、测试方案、工程进度计划、进度控制节点等，明确项目质量控制的关键性环节。

2、工程质量控制

确保对项目工程质量、进度和费用的有效控制。第三方监理单位通过规范和约束承建单位的项目管理机制，确保对项目工程质量、进度和费用的有效控制。

（1）采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规范、监理实施细则等文件控制项目总体工程质量；

（2）根据各子项目的特点，制定包括验收标准、验收方法和质量控制措施在内的详细监理服务方案；

（3）编制重大质量问题的处理预案，包括系统建设过程中可能出现的重大质量问题的处理预案；

（4）组织系统建设工程质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理；

（5）组织系统建设质量检查和验收；

（6）督促承建单位整改存在问题；

（7）参与工程竣工验收和交接；

（8）系统集成质量的控制：审核和确认系统集成方案；对采购的硬件设备质量进行检验和验收；对设备安装、软件安装调试进行监督、检查和验收；参与对系统集成的总体验收；

（9）技术培训质量控制：审核确认承建商的培训计划；监督承建商实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；审核确认承建商的培训总结报告。

3、工程进度控制

（1）审查各子项目建设进度计划，监督计划执行；

（2）采用先进项目管理工具确定各子项目建设工序，监督项目施工进度；

（3）发现项目建设进程未能按计划进行时，要求承建单位调整或修改计划，采取必要措施加快进度，使实际施工进度符合合同要求；

（4）当项目建设进度拖后可能导致合同工期严重延误时，须作详细报告分析原因并提出对策，为采购人采取措施和做出决定提供参考。

4、工程投资控制

（1）通过对总体建设方案和工程实施方案的评估和优化，合理控制投资；

（2）审查建设进度款申报，协助采购人将付款进度与工程质量结合起来；严格控制和审查工程变更，核算成本和变化量，报建设单位审批；审核工程量清单及造价和工程竣工决算等；

（3）负责工程决算初审工作，并及时将审核结果上报建设单位。

5、项目合同管理

有效地进行合同管理。在项目建设过程中，第三方监理单位根据合同明确建设单位和承建单位各自的责任、权利和利益，保证合同执行的公正性；还须及时向建设单位通报合同变更的情况，协助保持合同、协议及其附件内容的有效性、一致性；监督合同执行情况，定期向建设单位、承建单位通报合同执行情况。

（1）负责为采购人草拟项目相关合同；

（2）协助采购人与承建单位签订合同；

（3）监督检查承建单位履行合同，确保承建单位按时履约；

（4）协助采购人处理项目实施过程中变更、违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题，任何变更都要得到采购人书面确认；

（5）对合同工期的延误和延期进行审核确认；

（6）对项目暂停、复工等事宜进行审核确认。

6、信息管理/工程文档管理

有效地进行项目文档管理。第三方监理要妥善管理整个项目过程中所产生的监理文档资料，也可以监督承建单位按照既定的要求编制相应的项目文档。

（1）及时向采购人报告项目动态和监理工作情况；

（2）建立全面、准确反映项目各阶段工程状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；

（3）督促、检查承建方及时完成各阶段资料整理和归档工作，确保各类资料必须符合国家规范格式；

（4）转发采购人发出的一切指示、通知和业务联系；

（5）采用图表、统计技术或其他先进的管理方法，定期公布项目质量、进度、成本数据，就项目中存在或出现的问题向采购人、承建单位提出合理化意见和解决方案；

（6）当项目建设出现质量问题或严重偏离计划时，应及时向采购人报告，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施予以整改；

（7）根据采购人要求提出相应的项目文档管理规范；

（8）做好监理日记及工程大事记；

（9）做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；

（10）提交验收所需全部资料并汇编成册；包括项目周报、月报、阶段总结等过程文件。

7、项目安全管理

（1）确立项目建设安全监管制度体系和工作目标；

（2）审核项目建设安全保密工程技术方案；

（3）负责项目建设过程中安全控制，防止出现安全事故；

（4）检查督促承建单位建立完善安全生产制度；

（5）排查与处理项目建设安全隐患。

8、项目知识产权的管理

（1）负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，防止被非授权使用；

（2）负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。

9、项目协调和组织

协调和保障建设单位及承建单位进行良好的合作。

（1）中标人须按照本项目建设目标和要求，遵循国家、自治区信息系统项目建设和监理标准及规范，做好需求调研、确认及相关协调工作；

（2）确定承建单位的工作范围和职责，建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，推动项目实施过程中问题的解决；

（3）监理方应通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括项目例会、专题讨论会、专家评审会、问题通报会、监理协调会、监理交底会、阶段工作总结会、阶段以及最终验收会等，同时参与采购人组织的有关会议。

六、各投标单位根据自身监理经验，详细描述针对本次信息化项目建设过程中的监理内容及监理文档制作监理方案，自行考虑监理过程中存在的难点及解决方法。

## 二、商务条款

#### 1.维保期

第一包、第二包、第三包所采购的产品及相关工程免费维保期 36 个月。（免费维保期自通过甲方验收合格之日起计）

#### 2.交付期、交付方式及交付地点

2.1 交付期：

2.1.1第一包，第二包在签订合同后30个工作日内交付。

2.1.2第三包在签订合同后60个工作日内交付。

2.1.3第四包在签订监理合同至所承担监理任务的工程建设项目竣工验收后结束。

2.2 交付方式：合同签订后具体协商

2.3 交付地点：甲方指定地点

#### 3.付款条件

3.1第一包，第二包，第三包付款方式：

3.1.1 第一次付款：合同签订并提供正规发票后，10工作日内支付合同金额30%的预付款。

3.1.2 第二次付款：通过项目验收并提供正规发票后，10个工作日内支付合同金额的60%。

3.1.3 第三次付款：验收通过后，所有软硬件设施均能持续稳定运行，2021年12月20号之前支付合同金额10%的尾款。

3.2第四包付款方式：

3.2.1第一次付款：合同签订后，支付合同金额的30%。

3.2.2第二次付款：所承担一包至三包监理任务的工程建设项目均通过终验后，支付合同金额的70%。

3.3支付的货币单位为：人民币。

# 第四部分  合同条款

## 第一包至第三包合同

### 第一节 合同通用条款

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

新疆维吾尔自治区政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（建设单位）_________

乙方：（承建单位）_________

甲、乙双方根据新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心                          项目公开招标的结果，签署本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、维保期

7.1 产品维保期   3  年。（自通过甲方验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：__30个工作日_______

8.2 交货方式：_现场交货________

8.3 交货地点：__甲方指定地点___

九、货款支付

第一包，第二包，第三包付款方式：

9.1 第一次付款：合同签订并提供正规发票后，10工作日内支付合同金额30%的预付款。

9.2 第二次付款：通过项目验收并提供正规发票后，10个工作日内支付合同金额的60%。

9.3 第三次付款：验收通过后，所有软硬件设施均能持续稳定运行，2021年12月20号之前支付合同金额10%的尾款。

9.4支付的货币单位为：人民币。

十.税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的产品在质量期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在___1___小时内到达甲方现场。

11.4 在维保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的产品的免费保修期为  3  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 初验条件：所投软硬件产品全部安装部署到位，产品外观、数量、功能、性能、技术参数以及集成服务等符合招标文件要求。

12.2 终验条件：通过甲方初验后，试运行1个月，所投软硬件产品运行正常，满足甲方视频会议需求，提交全部报告材料（含中标方在本单位财务独立核算的财务资料）。

12.3 对技术复杂的产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，验收费用由乙方承担。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的产品品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该产品，乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为乌鲁木齐市。

十七、组成本合同的文件包括：

17.1合同通用条款和专用条款；

17.2采购文件和乙方的投标文件；

17.3中标通知书；

17.4甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，并经交易中心见证盖章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执壹份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年  月  日

### 第二节 售后服务承诺

在交付使用后，承建单位应对保修期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施。不能及时兑现服务承诺内容而影响建设单位使用时，承建单位应给予补偿的承诺，在投标书中均应明确说明。承建单位在新疆范围内应有常设或指派的法定售后服务机构，售后服务人员应是承建单位派出的具有一定专业技术和服务水平的人员，并具有承建单位的法人授权委托和有关主管部门的资质证书。

### 第三节 其它

1.法律和法规

本合同必须服从国家的现行法律和法规，对合同的解释应以国家的现行法律和法规为准。

2.转包和分包

本合同禁止承建单位将本合同规定的任务转包和分包。否则，建设单位有权终止合同，所造成的损失全部由承建单位承担。

3. 版权

自治区生态环境厅网络安全及信息化基础设施升级改造项目中产生的成果为建设单位所拥有。建设单位可直接授权项目参与方使用该成果，承建单位应提供相应技术支持。

4.利益的冲突

除合同另有规定外，承建单位及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬;承建单位不得参与同建设单位的利益相冲突的任何活动。

5.争端的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先协商，在承建单位和建设单位之间达成一致意见。如未能达成一致意见，可提交乌鲁木齐市法院诉讼，诉讼费用由败诉方承担，或按裁决分担。

## 第四包合同

### 第一节：委托监理

业主单位新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心与监理单位          经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：

工程地点：乌鲁木齐市

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三.下列文件均为本合同的组成部分：

1、本合同标准条件；

2、本合同专用条件；

3、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种、向监理人支付报酬。

本合同自    年    月    日开始实施，至工程验收合格完成。

本合同一式捌分份，具有同等法律效力，双方各执肆份；本合同经双方代表签字并加盖本单位公章后生效。

| 委托单位：（签章） |  | 监理单位：（签章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人：（签字） |  | 法定代表人或委托代理人：（签字） |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 账号： |  | 账号： |  |
| 邮编： |  | 邮编： |  |
| 电话： |  | 电话： |  |
| 签订合同日期： |  | 签订合同日期： |  |

### 第二节： 标准条件

词语定义、适用范围和法规

第一条  下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

(2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

(3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

(4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

(5)“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

(6)“承建单位”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

(7)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

(8)“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承建单位原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

(9)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

(10)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

(11)“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条  建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条  监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同的约定定期向委托人报告监理工作。

第五条  监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条  监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条  在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务

第八条  委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

第九条  委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条  委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条  委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条  委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的委托人代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换委托人代表，要提前通知监理人。

第十三条  委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承建单位，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条  委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

(1)与本合同合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。

(2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

监理人权利

第十五条  监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

(1)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

(2)对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

(3)审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承建单位提出建议，并向委托人提出书面报告。

(4)主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

(5)征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

(6)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承建单位停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承建单位停工整改、返工。承建单位得到监理机构复工令后才能复工。

(7)工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

(8)在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

第十六条  监理人在委托人授权下，可对任何承建单位合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承建单位人员工作不力，监理机构在征得委托人同意后可要求承建单位调换有关人员。

第十七条  在委托的工程范围内，委托人或承建单位对对方的任何意见和要求(包括索赔要求)，均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承建单位发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第十八条  委托人有选定工程总承建单位，以及与其订立合同的权利。

第十九条  委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十条  监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十一条  委托人有权要求监理人提交监理工作周报月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十二条  当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承建单位串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

第二十三条  监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十四条  监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额(除本合同第二十四条规定以外)不应超过监理报酬总额(除去税金)。

第二十五条  因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

合同生效、变更与终止

第二十六条  由于委托人或承建单位的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间。则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。

第二十七条  在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。

第二十八条  监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，本合同即终止。

第二十九条  当事人一方要求变更或解除合同时，应当在15日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十条  当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后没有收到答复，可在第一个通知发出后7日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十一条  合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第三十二条  正常的监理工作，按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第三十三条  如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

第三十四条  支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第三十五条  如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其  他

第三十六条  委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备复试，其费用已包含在本监理合同款项之内。

第三十七条  在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第三十八条  监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承建单位的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第三十九条  监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承建单位等提供并申明的秘密。

争议的解决

第四十条  因违反或终止合同而引起的对对方损失或损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机构仲裁，或向人民法院起诉。

第三部分  专用条件

第一条  本合同适用的法律及监理依据：

1、《中华人民共和国合同法》

2、《中华人民共和国招投标法》

3、《新疆维吾尔自治区建设工程招投标管理办法》

4、《承建项目合同》

5、《建设工程质量管理条例》

6、《建设工程安全生产管理条例》

7、《建设工程监理规范》

8、国家和自治区有关监理的政策、法规等文件

9、国家有关信息系统建设的标准和规定

10、上级有关部门在工程实施阶段下发的相关法令、法规及政策文件

第二条  监理范围和监理工作内容：

1、监理范围：本工程施工过程中所涵盖的全部工作内容；

2、监理工作内容：本工程施工过程中的质量、进度、费用控制管理和安全生产监督管理、合同信息方面协调管理服务。

第三条  外部条件包括：

1、委托人、承建单位合同正常签订

2、具备施工条件

第四条  委托人应提供的工程资料及提供时间：

委托人在本合同正式签订前一周内，提供所监理项目的招标文件、投标文件、技术开发合同。

第五条  委托人应在  五  天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第六条  委托人免费向监理机构提供办公场所。

第七条  监理人在责任期间如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失〔累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）〕：

赔偿金=直接经济损失×报酬比率（扣除税金）

第八条  委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

监理费：

支付方式：

1、第一次付款：合同签订后，支付合同金额的30%。

2、第二次付款：所承担一包至三包监理任务的工程建设项目均通过终验后，支付合同金额的70%。

第十条  双方同意用   人民币   支付报酬，按   /    汇率计付。

第十一条  本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按第 （一） 种方式解决：

(一) 依法向甲方所在地人民法院起诉;

(二) 提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

# 第五部分 附  件

（投标文件制作参考格式）

项目编号:

正本(或副本)

自治区生态环境厅网络安全及信息化基础设施升级改造项目

投 标 文 件

投标单位：

投标单位法人代表或授权代表签字：

投标单位(公章)：

单位地址：

联 系 人：

联系电话：

年  月   日

## 一、投标文件编制顺序

投标人可按下列顺序排列和装订投标文件并标注页码：

(1) 投标函；

(2) 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

(3) 开标一览表；

(4) 投标保证金；

(5) 投标人资格证明文件，包括：

① 关于资格的声明函

② 投标人基本情况表（附资格审查资料）

③对所投产品制造、厂商的简介

④信用查询记录

(6) 技术方案、项目实施培训方案；

(7) 有关投标产品结构、技术性能详述；

(8) 有关投标产品的技术指标、验收标准等；

(9) 技术参数、功能偏离表；

(10) 商务条款偏离表；

(11) 售后服务及质保期承诺书（含优惠条件）及维修、培训等计划（详述）；

(12) 投标人近三年类似项目的成功案例及证明材料；

(13) 质量保证书

(14) 《投标单位廉政承诺书》、《诚信承诺书》。

注：投标文件的内容包括但不仅限于上述内容，如有不足请自行补充。

## 二、其他有关附件格式范本

### （一）投 标 函

致：UU（招标人名称）

根据贵方为             项目招标的投标公告  项目编号及合同包号，签字代表 （姓名、职务）  U经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址） 对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、愿意按照招标文件的一切要求，提供和交付的货物和服务投标总价为U（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）  。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期 60日历日内 UU遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、提供投标须知规定的全部投标文件，共计正本一份，副本二份。

5、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标报价表。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”“补充文件”“补遗文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

11.1提供虚假材料谋取中标、成交的；

11.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

11.3与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

11.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

11.5未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

11.6拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：

电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：

投标人代表签字：

投 标 人 名 称：

（单位公章）

20    年    月    日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

### （二）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书格式

1、 法定代表人身份证明

（采购人）：

兹证明           同志在我单位任              （职务），是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名UU   （亲笔签字或盖章）  UU 性别             年龄

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                  邮编：

单位名称：（公章）

年     月     日

附：法定代表人《居民身份证》复印件正反面

注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。

2.投标人的法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的，须提供此项证明文件，并携带法人的身份证原件（本授权书原件一式两份，一份密封封装在投标文件正本中，一份现场查验）。

2、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于UU（地区的名称）UU的UU（公司名称）UU，在下面签字的法定代表人UU（姓名、职务）UU，代表本公司委托在下面签字的UU（被授权人的姓名、职务）UU为本公司的合法代理人，就UU　（项目名称）　UU第   合同包的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20UU　　　UU年UU　　　UU月UU　　UU日签字生效，代理人无转委托权，特此声明。

附：委托代理人的身份证复印件

投  标  人：                       (盖单位章)

法定代表人签字或盖章：UU

身份证号码：

委托代理人签字UU

身份证号码：

授权日期：20UU　　UU年UU　　UU月UU　　UU日

注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。

2、本授权书原件一式两份，一份密封封装在投标文件正本中，一份现场查验。

3、投标人的委托代理人作为公司的代表前来参加投标的投标人，须提供此项证明文件。

### （三）开标一览表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XX投标报价 | 小写： ； 大写： 。 |
| 2…… | XX投标报价 | 小写： ； 大写： 。 |
|  | 投标总报价 | 小写： ； 大写： 。 |
| 交货完工期： 质保期及服务承诺：1、一年内免费提供技术服务； 2、………… |  |  |

注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。

2.此表一式两份，一份用信封单独密封，另一份装订在投标文件正本中，两个表须内容必须一致。

3.投标报价为完成本次采购项目的供货、安装调试等一切相关费用。

4.本表中“投标总报价”必须与《投标函》中的“投标总价”及《报价明细表》中的“投标总报价”均保持一致，如不一致，以《开标一览表》为准。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表签字（签字）：

年   月    日

附表3-1  报价明细表

投标人名称：                                      单位：元

| 序号 | 产品名称及费用名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 制造商 | 数量 | 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 税费 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 此表中的投标总报价必须与“开标一览表”中的“投标总报价”一致。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年    月   日

附表3-2  核心产品品牌型号一览表

投标人名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：1. 此表中的信息应予报价明细表中的信息一致，否则按废标处理。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年    月   日

### （四）投标保证金

投标人应在此页提供投标保证金汇款凭证。

同时在开标时，将汇款凭证携带至开标现场以备查验，未提供后果自负。

### （五）投标人资格证明文件

1、关于资格的声明函

致：UU（招标人名称）

关于贵方20　年　月　日第（项目编号）招标公告关于UU“　　　　”UU的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供UU  （项目名称） UU项目中的货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人UU　投标单位名称（盖章）UU：

授权签署本资格文件人：UU姓名（签字）

地址：

传真：

邮编：

电话：

20UU　　UU年　月　日

2、投标人基本情况表（附资格审查资料）

| 企业注册名称 |  | 建立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业详细地址 |  | 企业性质 |  |
| 企业法人代表 |  | 技术负责人 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |
| 组织机构代码证或统一社会信用代码 |  |  |  |
| 业务范围 |  |  |  |
| 企业职工及组织机构 | 企业总人数、具有技术职称的工作人员等情况。 |  |  |
| 企 业 简 介 |  |  |  |

注：在本表后应附：① 投标单位企业法人营业执照副本或具有同等法律效力的许可经营证明文件的复印件(并加盖单位章)、组织机构代码证副本的复印件(并加盖单位章)、税务登记证（国税及地税）副本的复印件(并加盖单位章)、相关资质证书、许可证书及本招标文件中相关资格要求的内容等资料的复印件。

② 附其他相关证明材料复印件（如：办公用房产权或者使用权证明复印件）（如有需要）

以上复印件在投标文件正本中均为加盖公章复印件，必须完整、清晰可辨、有效。

3.财务状况报告

说明：

（1）2020年度审计报告（或基本开户银行出具的资信证明文件），包括 “四表一注”即《资产负债表》《利润表》《现金流量表》《所有者权益变动表》及其附注复印件。

- 投标人成立不到1年的，提供季度或月份有关财务报表原件（不需审计）。

（3）公益类事业单位、自然人无需提供。

（4）原件或复印件可直接装订，复印件加盖投标人单位章。

4.税收缴纳证明

说明：

（1）税收缴纳证明：提供供应商近半年纳税证明；

（2）依法免税的应提供相关文件证明；

（3）公益类事业单位无需提供；

（4）新成立未发生缴纳税收事项的投标人，应提供纳税书面承诺；

（5）原件或复印件可直接装订，复印件加盖投标人单位章。

5.缴纳社会保障资金证明

说明：

（1）社会保障资金缴纳证明：近半年社保缴纳证明；

（2）依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（3）公益类事业单位无需提供；

（4）新成立未发生缴纳社保资金事项的投标人，应提供缴纳社保资金的书面承诺；

（5）原件或复印件可直接装订，复印件加盖投标人单位章。

6、对所投产品制造厂商的简介（如有）

注：对所投产品制造厂商的简介，包括生产能力、销售能力、技术力量、组织机构等。

1、质量管理体系认证书的彩色扫描复印件(并加盖投标单位章)；（如有）

2、环境管理体系认证书的彩色扫描复印件(并加盖投标单位章；（如有）

3、所投产品在质量、节能、安全和环保等方面的相关证明材料；（如有）

4、国家强制性标准的相关资料；（如有）

5、招标文件要求的其他资料或是投标人认为有利的资料。

7、信用信息

（1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；近三年经营活动中没有重大违法记录声明函.(格式自拟）

（2）法律、行政法规规定的其他条件。应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。（网站查询的截图，加盖供应商公章）

查询渠道为：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。在本页附查询后的截图资料。

### （六）技术方案、项目实施培训方案

（格式自制）

包括但不仅限于下述内容：

1、项目需求的理解；

2、技术方案、培训方案等；

3、项目实施重点、难点及相应采取的措施等；

4、进度计划、质量保证措施等；

5、项目负责人简历（如有需要，可列表说明，附职称证书（如有）、业绩证明材料等）；

6、拟投入的主要人员表及简历等。

注：1、上述内容中若有未尽内容及需要表格请投标人自行编制。

2、 项目建设方案应针对本项目情况，投标人各自按照合理组织本项目应采取的措施，本着有利于为完成本项目的采购、安装内容和工期、质量等要求，体现实现技术目标的可行性和先进性。

### （七）有关投标产品结构、技术性能详述

投标人名称 ：UU         　　　　　  UU项目编号/合同包号：UU

| 序号 | 货物名称 | 规格型号及主要技术参数 （详述） | 性能说明（详述） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种设备，对投标产品规格技术参数及性能要求详述；后附所投设备的扫描件或复印件（资料中应能简要反映出设备的规格型号、主要技术参数及性能说明）。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年    月   日

### （八）有关投标产品的技术指标、验收标准等

根据项目需求提供

### （九）技术参数、功能偏离表

投标人名称：UU         　　　　　   UU项目编号/合同包号：UU

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件要求逐条对应填写。投标人要将投标文件与招标文件在技术部分的差异之处汇集成此表。投标方必须详细填写偏离表，偏离表未声明事项视为认同招标文件标准。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年    月   日

### （十）商务条款偏离表

投标人名称：UU         　　　  UU项目编号/合同包号：UU

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人要将投标文件与招标文件在商务部分的差异之处汇集成此表。投标方必须详细填写偏离表，偏离表未声明事项视为认同招标文件标准。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年    月   日

### （十一）售后服务承诺书（含优惠条件）及维修、培训等计划（详述）

说明：承诺书格式由投标商自行确定，但必须包括以下内容：

1、投标商报价应含其成本和相关的一切费用；

2、加强产品售前、售中和售后的技术培训和服务，并有详细的培训计划。要求必须明确投标产品的售后服务期限和服务承诺，要有完善的售后服务的具体措施和保障机制，明确售后服务响应时间，建立违约责任追究制度。要提供各售后服务联系机构/团队名单、联系人和联系电话。

3、随本次招标货物一起提供的专用工具专用件清单、质保期内供本项目的备品备件价格清单及优惠程度；（如有）

4、售后服务承诺函（根据项目实际需求进行承诺）；

5、优惠条件包括（但不仅限于）供货期的长短以及质保期的长短等。

6、其他投标商认为必要的承诺内容及优惠条件。

投标单位（盖章）

投标人代表签字：U

年  月    日

### （十二）投标人近三年类似项目的成功案例及证明材料

项目编号/合同包号：UU

| 项目所在地 |  |
| --- | --- |
| 建设单位名称 |  |
| 建设单位地址 |  |
| 建设单位电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目业绩描述 | （合同协议时中须包含：项目名称、工作内容、主要配置及数量） |
| 备注 |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年    月   日

注：1.每张表格只填写一个业绩项目，并标明序号。（按招标人要求的范围提供相关业绩）

2. 本表后须附真实的合同协议书；（证明材料应能体现有本次招标采购范围内的设备。并反映出设备的型号、规格及主要配置）。如未附证明材料，业绩将不予认定；有效业绩的认定详见投标人须知前附表。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

### （十三）质量保证书

（采购人）：

本质量保证书作为（投标人名称）参与（采购代理机构名称）组织的“         项目”的货物及服务采购，对所提供的货物、设备的质量保证的证明。现郑重承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1、提供的投标货物均是全新、制造厂商具有质量合格证和国家有关质量检测部门检测合格、手续齐全且合法的产品；

2、提供的投标货物均是符合招标文件规定的质量、规格和要求的；

3、提供《售后服务承诺书》所承诺的全部服务项目；

4、若产品质量不合格或缺陷，作为货物的提供方，我方愿接受招标方及相关部门的处罚，一切费用和损失由我方承担。

投标人全称(公章)

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

### （十四）投标单位反商业贿赂承诺书

投标人廉政承诺书

为加强政府采购活动中的廉政建设，进一步规范政府采购行为，我单位特作如下廉政承诺：

1.不向招标人、招标代理机构及其他投标人行贿，搞虚假招标、陪标、围标、串标等行为。

2.不向招标人、招标代理机构及评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3.不提供虚假证明材料。

4.自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家，不干扰正常的开标评标秩序。

如出现上述行为，我单位自愿承担相关责任，接受政府采购监督管理部门、纪检监察机关或司法机关调查处理。

单位（盖章）： 法定代表人：

年   月   日

诚信承诺书

我单位对所投政府采购项目中所申报的内容我方自愿做出如下承诺：

1.我方对所报名项目已经过认真考虑，自愿选择参与投标。并严格遵守政府采购法及相关政府采购管理办法。如有违反同意按管理规定的相关条款进行处罚并承担全部责任。

2.我方在此声明，本次申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符，我方承担由此造成的一切后果；

的规定参与招投标活动，保证无资质挂靠、串标、围标等行为，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；

4.我方在以往的招标采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限；

5.我方在该招投标活动中一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施；

6.我方一旦中标，将按规定及时与采购单位签订合同；

单位名称（公章）

年   月   日