新疆师范大学两校区（温泉、昆仑）计算机教室、多媒体教室面向多架构融合桌面的云集成项目

招标文件

招标编号： HYZB-2020-0806

采购人 ：新疆师范大学

招标代理机构：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

二〇二一年四月

目录

招标公告	1

第一部分投标须知	1

第二部分 招标说明	9

第一章 总则	9

第二章 招标文件	11

第三部分 投标说明	12

第一章 对投标人的资质要求	12

第二章 响应文件的编写	12

第三章 响应文件的递交	16

第四章评标委员会	17

第五章开　标	18

第六章评　标	18

第七章 定　标	23

第八章 授予合同	23

第四部分 采购需求	25

第五部分合同部分（模板）	25

第六部分 附　件	32

- 新疆师范大学两校区（温泉、昆仑）计算机教室、多媒体教室面向多架构融合桌面的云集成项目招标公告

- 一、  采购项目编号： ZFCGHY-2021-0021

- 二、  采购组织类型：分散采购-分散委托中介

- 三、  采购项目概况：

| 标项序号 | 标项名称 | 预算金额(元) | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昆仑校区网络升级改造 | 5000000 | 详见招标文件 |
| 2 | 温泉校区集控终端设备 | 2054000 | 详见招标文件 |

- 四、  供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

1）． 投标人须具备独立法人资格，且具有有效的企业法人营业执照

2）． 凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动，提供相关网站查询结果（查询时间不得早于本招标公告）；

3）． 本项目不接受联合体投标。

4）． 其他说明：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在监管部门认定的其他重大违法记录，不得参加投标。

（4）投标申请人须处于正常经营状态，没有处于被责令停业，投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；投标申请人近三年没有出现违法违规或失信行为，没有骗取中标和严重违约及重大质量事故；没有因违法被有关部门给与任何形式的处罚。

- 五、  招标文件发售时间、地址、方式、售价：

1、    发售时间：2021-4-9  至  2021-04-15

上午：10:30-13:30

下午：15:00-19:00

2、获取招标文件地址：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市五星北路194号1401室）

3、获取招标文件方式：现场购买

4、招标文件售价(元)：  200

- 六、  投标文件提交截止时间：2021-04-29 11:00:00

- 七、  投标文件提交地址：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市五星北路194号13楼开标厅）

- 八、  投标文件开启时间：2021-04-29 11:00:00

- 九、  开标地址：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市五星北路194号13楼开标厅）

- 十、  投标保证金及交付方式：

| 序号 | 标项名称 | 投标保证金金额（元） | 开户银行 | 收款账号 | 行 号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一包：昆仑校区网络升级改造 | 90006 | 中国银行乌鲁木齐市南湖东路支行 | 107083025521 | 104881006151 | 投标单位基本账户转出 |
| 2 | 第二包：温泉校区集控终端设备 | 40006 | 中国银行乌鲁木齐市南湖东路支行 | 107083025521 | 104881006151 | 投标单位基本账户转出 |

- 十一、    其他事项：

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售  截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.、购买招标文件时须提交的文件资料

获取方式：需提供法定代表人身份证复印件及授权委托人本人身份证复印件、投标人法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书复印件、投标人营业执照复印件。

备注：以上资料投标人需提供原件和加盖鲜章的复印件两套。授权书格式自拟但须注明所投包号及包号名称。对符合资质要求的投标人以电子版格式发售招标文件。未按要求提供的，采购代理机构将不予出售招标文件。

- 十二、    联系方式

1、采购代理机构名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

联系人：陈磊

联系电话：13565911520

地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号1栋1302号

2、采购人名称：新疆师范大学

联系人：董振方

联系电话：0911-4112288

- 第一部分 投标须知

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | ZFCGHY-2021-0021 |
| 2 | 项目名称 | 新疆师范大学两校区（温泉、昆仑）计算机教室、多媒体教室面向多架构融合桌面的云集成项目 |
| 3 | 联系方式 | 1、采购代理机构名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 联系人：陈磊 联系电话：13565911520 2、采购人名称：新疆师范大学 联系人：董老师 联系电话：0991-4112288 |
| 4 | 招标内容 | 新疆师范大学两校区（温泉、昆仑）计算机教室、多媒体教室面向多架构融合桌面的云集成项目所需的全部内容及招标文件、招标文件补充规定的全部内容 |
| 5 | 预算金额 | 2060万元 |
| 6 | 投标资格 | 1）． 投标人须具备独立法人资格，且具有有效的企业法人营业执照 2）． 凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动，提供相关网站查询结果（查询时间不得早于本招标公告）； 3）． 本项目不接受联合体投标。 4）． 其他说明： （1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。 （2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效。 （3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在监管部门认定的其他重大违法记录，不得参加投标。 （4）投标申请人须处于正常经营状态，没有处于被责令停业，投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；投标申请人近三年没有出现违法违规或失信行为，没有骗取中标和严重违约及重大质量事故；没有因违法被有关部门给与任何形式的处罚。 |
| 7 | 信用情况 | 1、信用记录查询时间及方式： （1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。 （2）查询方式：投标人自行通过“信用中国”及“中国政府采购网”查询，并按招标文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应招标文件。 （3）供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺。 本项目不接受失信企业投标。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 9 | 招标文件发放日期 | 详见招标公告 |
| 10 | 标书售价 | 人民币200元/包 现金支付，标书售后一概不退，投标资格不能转让，如需邮寄，需另加邮寄费人民币50元整。 |
| 11 | 响应文件递交截止时间及开标时间 | 2021-04-29上午:11：00:00（北京时间）（如有变动另行通知） |
| 12 | 响应文件递交及开标地点 | 新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市五星北路194号13楼开标厅） （如有变动另行通知） |
| 13 | 招标有效期 | 60天 |
| 14 | 质保期限 | 三年 |
| 15 | 供货期 | 合同签订后，国产设备30天，进口设备90天。 |
| 16 | 安装地点 | 安装位置由甲方指定 |
| 17 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 18 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 第一包 实习质量监控及微课实训管理平台：90006元 第二包 卓越教师信息化教学能力提升系统：40006元 于开标前2021年4月28日17时00分（北京时间），以到账时间为准)从投标人基本账户以、银行电汇或网银、形式汇（打）至指定账户，投标人递交投标保证金应充分考虑资金在途时间。 开户单位名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 开户行：中国银行乌鲁木齐市南湖东路支行 银行账号：107083025521 行 号：104881006151 投标保证金的形式：银行电汇或网银 投标保证金有效期：投标截止时间后60天 投标人若不按照上述要求缴纳投标保证金的, 其投标将被认定为投标无效。 在汇款凭证上备注栏须注明所投项目名称“项目名称、包号名称”，若字数超标，可自行简写项目名称. 汇款后无需到公司换取收据。 退还投标保证金时，请携带法人授权委托书及委托人的身份证复印件（加盖公章及法人章）、汇款凭证复印件、开户许可证复印件，找招标文件中的项目负责人签字办理。 若不按照上述要求提供的响应文件，其投标将被认定为投标无效。 |
| 19 | 响应文件组成、份数及开标一览表 | 响应文件：正本一份、副本四份 电子版u盘一份（概不退还） 投标保证金缴纳凭证一份 开标一览表一份（单独密封） |
| 20 | 响应文件编制、密封 | 1、 响应文件分为开标一览表信封、响应文件电子版信封和响应文件袋，密封内容必须包括下列内容： 1.1开标一览表信封 (1) 开标一览表； (2) 投标保证金支付的凭证(收据或网上银行汇款凭证)； 1.2响应文件电子版信封（U盘一份） （1）响应文件正本（加盖公章）电子版（PDF） 1.3响应文件袋（正、副分别密封） 响应文件编制详见第三部分投标说明第二章4.2； 2、响应文件及“开标一览表”按招标文件要求制作并密封提交。否则其投标被拒绝。 3、封面格式：响应文件袋、响应文件电子版和《开标一览表》密封袋上应写明： 项目名称： 项目编号： 包号及包号名称： 投标单位名称： 投标单位法定代表人： 投标单位联系人： 投标单位联系电话： （“正本”/“副本”） （开标一览表/响应文件电子版） 备注：注明“开标时才能启封”字样等 |
| 21 | 响应文件的签署规定 | 1.响应文件的页面必须用印刷体打印。 2.响应文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处必须由投标人的法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字或盖投标单位公章后才有效。 3.响应文件应由法定代表人或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章，响应文件方为有效。 4.响应文件正本加盖公章、签署，并编好始末页码,如不按要求签署编制的造成的后果由投标人自行负责。 5.所有响应文件必须提交正本一套和副本四套（如不满足将拒绝其投标），并在封面上标记“正本”或“副本”。 6.响应文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。 |
| 22 | 响应文件格式 | 1.投标人应按招标文件提供的范本格式认真填写响应文件、开标一览表。 2.投标人应严格按招标文件的格式要求及附件向招标公司提交响应文件，否则视为不响应招标文件要求，如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。 3.投标人应将响应文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，必须采用胶装，不得采用活页装订，否则视为无效响应文件。 4.电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。 |
| 23 | 付款方式及币种 | 1、付款币种 本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 2、付款方式 （1）中标方与新疆师范大学签订合同后，7日内由采购单位支付给乙方30%的预付款，交货完毕，经采购单位验收合格且办理完毕资金拨付手续后，由自治区财政厅支付给乙方合同总价65%的货款； （2）留5%的质量保证金，在使用一年、无质量问题且经再次验收合格、由采购单位办理资金拨付手续后，七日内由自治区财政厅支付。 |
| 24 | 投标费用 | 不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。 |
| 25 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 26 | 政府采购政策支持 | 1、本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格6%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。 2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品： 符合《节能产品政府采购清单》(最新一期)目录内的强制采购节能产品。 3、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新一期) 内非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)内的产品： 1、响应文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。 |
| 27 | 澄清须知 | 接收澄清函的方式：现场递交纸质版及Word格式电子版澄清函至接受单位 接受澄清的单位：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 联系人：陈磊 联系电话：13565911520 地址：新疆乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1401室 |
| 28 | 公告发布媒体 | 新疆政府采购网 |
| 29 | 开标 | 开标前，请各投标人随身携带下列有效证件以备查验： （1）提供经年审合格的企业法人营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件（已办理“三证合一”的只需提供营业执照副本原件）； （2）法人委托人须携带法人代表授权书（原件）及法人委托人身份证（原件）； 上述证件必须提供原件，满足要求的投标人为有效投标人。 本次开标公证件不予认可。 关于有效证件：投标人在报名获取招标文件时的资格审查，仅代表其在获取招标文件时的资格审查获得通过，并不能代表投标人在出席开标会时要求其提供的全部有效证件的合格。投标人出席开标会时，须携带以上全部有效证件的原件交由监督组成员进行初步审查（初步审查不合格的，不得进入下一阶段的评审） |
| 特别提醒 | 1、招标文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、响应文件中有弄虚作假的内容，其响应文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的响应文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 |  |
| 备注 | 1、招标人评标人员应当具备中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满8年,或者具有高级专业技术职称或同等专业水平；开标时须携带本人职称证书原件或注册执业资格证书原件及复印件及招标人出具的授权委托书参与评标，非本单位工作人员不得参与评标，一经发现，取消其评标资格。 2、招标代理费根据国家发展改革委办公厅印发的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定，发改1980号文以中标价为基数计取，由中标单位支付，投标人在投标报价时应充分考虑此笔费用。 3、场地服务费：依据新发改医价【2012】832号文件计取 4、投标人存在下列情况之一的，投标无效: （一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的； （二）响应文件未按招标文件要求签署、盖章的； （三）不具备招标文件中规定的资格要求的； （四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （五）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的; （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 5、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： （一）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同投标人的响应文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 6、有下列情形之一的，招标保证金不予退还： （一）投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； （二）投标人在响应文件中提供虚假材料的； （三）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的； （四）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的； （五）招标文件规定的其他情形。 7、评审结束后，未中标单位的响应文件正本留存，副本退回。中标单位的响应文件只退回副本一套。 |  |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |  |

- 第二部分  招标说明

- 第一章  总则

- 1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于采购人的本次招标活动。

- 2. 投标资格

2.1　具有承担本项目的能力以及符合下述条件的供应商（制造商、代理商）均为合格的投标人：

2.1.1.投标人须具备独立法人资格，且具有有效的企业法人营业执照，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.1.2.凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动，提供相关网站查询结果（查询时间不得早于本招标公告）；

2.1.3． 本项目不接受联合体投标。

2.1.4． 其他说明：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在监管部门认定的其他重大违法记录，不得参加投标。

（4）投标申请人须处于正常经营状态，没有处于被责令停业，投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；投标申请人近三年没有出现违法违规或失信行为，没有骗取中标和严重违约及重大质量事故；没有因违法被有关部门给与任何形式的处罚。

2.2 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购招标中同时投标的；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（服务商），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

2.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的响应文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.4 投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》的规定。

- 3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1  “采购人”系指新疆师范大学 。

3.2  “招标代理机构”系指新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司。

3.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

3.4  “投标人”系指有资格的供应商（制造商、代理商）及投标人。

3.5  “中标方”系指经评标委员会评定后得分最高并由评标委员会推荐的投标人。

3.6  “货物”、“产品”指本招标文件中第四部分《采购需求》及《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)所述所有货物及相关服务。

3.6.1采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.7 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

3.8 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.9  “服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

3.10  “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制响应文件并按规定投标的行为。

3.11  “标段（包）”系指一个完整独立的投标项目。

- 4. 投标费用

4.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

4.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

- 第二章  招标文件

- 5. 招标文件说明

5.1  招标文件组成如下：

招标公告

第一部分投标须知

第二部分招标说明

第三部分投标说明

第四部分采购需求

第五部分合同部分

第六部分响应文件格式（范本格式）

5.2  投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者响应文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

- 6. 招标文件的澄清

6.1　投标人对招标文件如有疑点，可在投标截止期的　十五日前　按招标文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）通知招标方要求澄清。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清。招标方认为有必要时，可将澄清内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有投标人。

- 7. 招标文件的修改或补充

7.1　在投标截止期五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

7.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑响应文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。

7.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束

- 8.质疑须知

投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 第三部分  投标说明

- 第一章  对投标人的资质要求

- 1、开标会的资格审查要求、开标时间及地点

1.1、本项目开标的时间、地点已在投标人须知前附表列清。

1.2、招标人将邀请所有投标人派代表参加开标会，投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为响应文件的一部分，具体要求见投标人须知前附表，

由监督人现场查验；如果缺项则视为对招标文件资格审查内容的不响应，可作无效标处理。

1.3所有资格证明文件，在正本中资格证明文件的复印件须加盖公章，以备资格审查时与原件核对（有特别说明的除外），副本中可为复印件。

1.4　所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致废标。

- 第二章 响应文件的编写

- 2. 要求

2.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供响应文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。

2.2允许投标人对本招标文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有包的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。

- 3. 响应文件语言和度量单位

3.1  响应文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2  除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 4. 响应文件的组成

4.1　投标人编写的响应文件应包括下列内容：

（1）开标一览表；

（2）投标资格证明文件；

（3）所投产品的相关技术证明资料；

（4）招标文件中所要求的采购货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件、资料等。

4.2  投标人应按下列顺序排列、装订响应文件：

商务部分

（1）“一证一码”或“三证合一”的营业执照

（2）投标保证金缴纳凭证

（3）中国裁判文书网查询

（4）中国政府采购网及“信用中国”信用记录

（5）关于资格的声明函（附件1-1）

（6）法定代表人身份证明书、法人授权委托书（附件1-2）

（7）投标函（附件1-3）

（8）商务条款偏离表（附件1-4）

（9）缴纳社会保险费单据

（10）上一年度（2018年度）财务审计报告或财务报表

（11）项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表（附件1-5）

（12）近三年经营业绩表（附件1-6）

（13）反商业贿赂承诺书（附件1-7）

（14）开标一览表（附件1-8）

（15）明细报价表（附件1-9）

（16）节能、环境标志产品优惠明细表（附件1-10）

（17）节能、环境标志产品证明材料（附件1-11）

（18）小微企业生产或销售的产品优惠明细表（附件1-12）

（19）中小企业声明函（附件1-13）

（20）监狱企业声明函（附件1-14）

（21）残疾人福利性单位声明函（附件1-15）

（22）招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料

技术部分

（1）设备、技术简要说明一览表（附件2-1）

（2）规格、技术参数偏离表（附件2-2）

（3）服务承诺书（附件2-3）

（4）项目整体服务方案（附件2-5）

（5）有关产品的检测报告

（6）所投产品的相关技术/证明资料（产品彩页、产品手册或产品说明书）

（7）文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

4.2.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

4.2.2响应文件正本中所提供资料需加盖公章，副本为正本的复印件，正、副本不一致时，以正本为准。

4.3 开标一览表

提交开标一览表是为了便于开标时唱标，投标人必须按本招标文件所附的格式填写，签字并加盖公章，开标一览表中小写和大写不符，以大写为准。开标一览表中的大小写均须按法定格式正确填写。投标报价没有同时填报大写和小写的，其投标将被拒绝。

- 5. 响应文件格式

见第一部分 投标须知。

- 6. 投标报价

6.1  投标报价不符合招标文件对投标报价要求的，其报价无效，不进入评标阶段。

6.1.1所投所有产品仅接受一个报价。

6.1.2  投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

（1）开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）综合单价金额小数点有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改综合单价；

（4）总价金额与按综合单价汇总金额不一致的，以综合单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 7. 产品价格的货币单位

7.1　产品价格单位为人民币。

- 8. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

8.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为响应文件的一部分。

8.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，通过随机抽取产生。

8.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上一款规定处理。

8.4投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

8.5上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括供货来源信息。

8.6没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

8.7如果投标人提供的服务及货物不是投标人自己生产或拥有的，则必须得到技术拥有者或货物制造商向招标人提供该种货物/服务的正式授权。

8.8领取了招标文件的投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制响应文件，响应文件正本中所提供资料需加盖公章。

8.9 投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。

8.10产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。

8.11投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为响应文件的一部分。

8.12证明货物和服务与招标文件的要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

货物主要技术指标和性能的详细说明。

货物从采购人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的供货来源。

对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

8.13投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

- 9. 投标有效期

9.1　响应文件从开标之日起，投标有效期为60天（如不满足将视为其投标无效）。

9.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长响应文件的有效期。

- 10. 响应文件的签署规定

见第一部分 投标须知。

- 11. 投标保证金

11.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

11.2　投标保证金应当以电汇形式提交，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

11.3  投标人应提交投标保证金，并于投标保证金缴纳截止时间前到达新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司指定账户（人民币）。如是本地转账支票需于投标保证金缴纳截止时间三个工作日前向新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司送达，如投标保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注投标企业名称、项目名称及项目编号）。

11.4　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

11.5  中标人的投标保证金，将在领取中标通知书，缴纳履约保证金并签订合同后5个工作日内无息退还，中标企业退还保证金时，还需提供采购合同复印件。

11.6  我公司退还投标保证金办理电汇业务（请提供单位名称、账号、行号、退还保证金收据、授权委托书等相关资料，并承担电汇手续费）我单位不退还现金。

11.7在评标过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝；

（1）响应文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（2）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其响应文件的一部分；

（3）响应文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；

（4）响应文件有不符合招标文件带“*”要求的内容的；

（5）其他不符合招标文件重要参数的。

11.8 以下情形被视为投标无效；

（1）未按规定提交投标保证金的投标；

（2）响应文件与招标文件有重大负偏离的；

（3）投标人拒绝修正错误的；

（4）响应文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（5）投标有效期不足的；

（6）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（7）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

11.9下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标人未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  打架斗殴，扰乱标场秩序；

(6)  本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

- 第三章 响应文件的递交

- 12. 响应文件的标记

12.1　任何不完整或不满足招标文件要求的响应文件将被拒绝。

12.2　由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的响应文件时，招标方将不负责任。

- 13. 投标截止时间

13.1  响应文件的递交不得迟于招标文件规定的截止时间，以密封形式递交至招标文件指定开标地点。

13.2　所有响应文件不论派人送交还是通过邮寄的方式递交，都必须在招标方规定的投标截止时间之前送达招标文件指定地点，在此之后送达的响应文件，为无效投标，响应文件将一律被拒绝。

13.3  出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

- 14. 响应文件的修改和撤销

14.1　投标人在递交响应文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其响应文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标人的法定代表人或其委托代理人的签字，并得到招标方的确认。

14.2  投标人对响应文件修改的书面材料或撤消通知应按招标文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改响应文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

14.3　对响应文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标方，投标截止时间以后不得修改响应文件。

14.4  投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销响应文件，否则招标方将不予退还其投标保证金。

- 第四章  评标委员会

- 15. 评标委员会

15.1  招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责按招标文件规定的定标标准向招标方推荐中标候选人，并标明排列顺序。

15.2　评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

15.3  评标委员会由有关技术、经济等方面的五名以上专家组成。

15.4  按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

15.5　评标专家的条件和回避规定。

15.5.1　评标专家应符合下列条件：

（1）熟悉有关政府采购和招标投标的法律法规；

（2）在相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；

（3）具有与招标项目相关的实践经验；

（4）能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

15.5.2  有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的；

（2）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

15.6评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）招标项目的范围、性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

15.7  招标方应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

15.8  评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对响应文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

15.9  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

15.10  评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

15.11　与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

- 第五章 开　标

- 16. 开标

16.1　本次招标按招标文件的投标须知中规定的时间和地点进行公开开标，允许投标人的法定代表人或其授权人参加开标会。

16.2　开标时将检查所有响应文件的密封情况，并在确认无误后拆封响应文件进行唱标。唱标以投标人单独提交的“开标一览表”的内容为准，并对唱标内容作以记录。

16.3　开标和唱标的顺序，按照递交响应文件的先后顺序依次进行。

16.4　评标原则以招标文件的规定为准，并在开标会议上予以宣布。

- 第六章 评　标

- 17. 评标依据

17.1　评标的依据为招标文件。

17.2评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核。

17.3评标委员会审查投标响应文件文件是否符合招标文件中对质量、技术和服务的要求。

17.4由评标委员会采用综合评分法对供应商的投标响应文件和报价进行综合评分。

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，将每位供应商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该供应商的总得分。

- 18. 响应文件的澄清

18.1　为有助于对响应文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

18.2　答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为响应文件的组成部分。

- 19. 对响应文件的评估和比较

19.1　对实质性响应的响应文件进行评估和比较。

19.2　对以下因素进行评估和比较：

（1）对响应文件的审查和响应性 的确定；

（2）对响应文件中投标人的财务、技术和生产/供货能力的确定；

（3）对投标产品技术性能先进性和经济性的确定；

（4）对投标人售后服务机构设置和能力的确定；

（5）对投标人响应文件技术规格偏差的调整确定；

（6）对投标人响应文件商务偏差的调整确定；

（7）对投标人的技术、商务澄清内容答复的确定；

（8）对近三年经营业绩表的业绩评估确定；

（9）其他特殊要求因素（如节能、安全和环保等）。

- 20. 评标过程的保密

20.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

20.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

- 21. 初步评审

21.1  评标委员会可以以书面方式要求投标人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

21.2　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

21.3　在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。

21.4投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

21.5评标委员会应当审查每一响应文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作废标处理。

21.6　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

21.7　评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出响应文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

21.8下列情况属于重大偏差：

（1）没有按照招标文件要求提供投标保证金的；

（2）响应文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的；

（3）响应文件中附有招标方不能接受的条件的；

（4）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

响应文件有上述情形之一的，为未能对招标文件做出实质性满足的投标，并作废标处理。

21.9细微偏差是指投标实质上满足了招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

21.10评标委员会根据本规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》的相关规定，将作废标处理。

21.11对响应文件满足招标文件条款的审查：

（1）开标后，评标委员会将组织对招标文件进行审查，检查响应文件是否完整，是否出现计算性错误，响应文件正本是否满足招标文件的格式要求；

（2）在对响应文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，其投标将被拒绝；

（3）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（4）评标委员会判断响应文件的满足性仅基于响应文件本身而不靠外部证据；

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

响应文件响应程度初步审查表

- 1.资格性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 具有有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照副本 |  |  |  |  |
| 2 | 营业执照经营范围是否包含本次采购项目经营范围 |  |  |  |  |
| 3 | 是否有投标保证金缴纳凭证 |  |  |  |  |
| 4 | 投标人是否提供在“信用中国”网站、中国政府采购网未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页查询截图（尚在处罚期内的） |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

- 2.符合性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 响应文件是否按招标文件要求有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； |  |  |  |  |
| 2 | 是否按规定提交响应文件份数，正本1份，副本4份； |  |  |  |  |
| 3 | 是否按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |  |
| 4 | 响应文件是否按照招标文件要求编写、装订； |  |  |  |  |
| 5 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |  |  |  |
| 6 | 投标人所报质保期限、供货期是否超过招标文件规定期限的； |  |  |  |  |
| 7 | 响应文件是否附有招标人不能接受的条件； |  |  |  |  |
| 8 | 是否有不符合招标文件中规定的其他实质性要求； |  |  |  |  |
| 9 | 投标人是否有违法招标投标纪律的。 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

响应文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过响应文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

21.12评标委员会将根据政府采购政策支持中小企业政策对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。供应商的评审价格由供应商代表签字确认。

（1）节能产品及环保产品价格折扣比例及方法

| 序号 | 项目 | 折扣比例及方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 节能产品 | 折扣金额=（节能清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价 |
| 2 | 环保产品 | 折扣金额=（环境清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价 |
| 3 | 证明材料说明 | 1、须提供最新一期《节能产品政府采购清单》关于产品当前页的打印件； 2、须提供最新一期《环境标志产品政府采购清单》关于产品当前页的打印件； |

说明：如有多种产品符合此项政策时，折扣价格为每种产品的折扣金额汇总。

（2）中小企业价格折扣比例及方法

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①、供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函； ②、供应商应提供其属地主管部门出具的证明函； ③、供应商应提供产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函； 供应商应同时提供以上三个材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。残疾人福利性单位、监狱企业仅需提供声明函，不须要提供其他证明材料。

- 22. 详细评审

22.1  经初步评审合格的响应文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标人所有投标产品的技术和商务部分进行详细评审和比较，未通过详细评审的投标产品视为无效投标产品。

22.2  在评审过程中，为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，请投标人澄清投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就响应文件中的内容进行答辩，招标方将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩。

22.3采用综合评分法衡量响应文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

22.4根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商业偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

22.5投标人自本次招标采购活动前三年内在投标活动中有违法违纪活动一经查出，将取消投标资格，已经中标的，取消中标资格。

22.6评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改响应文件的实质性内容。

- 第七章 定　标

- 23. 定标标准

23.1　合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的得分最高的投标人。

23.2　如果确定中标人没有条件圆满履行合同，招标方有权按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。

- 24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1　为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

- 25. 中标通知书

25.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2  《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25.3  中标人在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

25.4 签订设备买卖合同中标人持《中标通知书》按要求与招标人签订设备买卖合同（或协议书）。招标文件、中标人的响应文件及澄清文件均为合同签订的依据。

25.5 合同的履约

1．如果中标人没有按照上述规定签订合同，招标人有理由取消该投标人的中标资格。

2．中标人必须有能力履约合同义务，不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包给他人。如果中标在履行合同时发生违约行为，招标人有权终止采购其所有中标品种。

3.中标人负责中标产品的配送。

- 第八章 授予合同

- 26. 签订合同

26.1  中标人收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标人响应文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的响应文件作实质性修改。

26.2  招标方在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。

26.3  如中标人拒签合同，则按违约处理。招标方将不予退还其履约保证金。

26.4  招标文件、中标人的响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

26.5  不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。

- 第四部分 采购需求

- 新疆师范大学两校区（温泉、昆仑）计算机教室、多媒体教室面向多架构融合桌面的云集成项目

- 一、采购需求

| 包号 | 名称 | 单位 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 昆仑校区网络升级改造 | 1批 | 500万元 | 中央支持地方专项资金 |
| 第二包 | 温泉校区集控终端设备 | 1批 | 205.4万元 |  |
|  | 合计： |  | 705.4万元 |  |

- 设备技术参数

- 第一包  昆仑校区网络升级改造 预算500万元

| 序号 | 名 称 | 规格及参数 | 产地及品牌 | 数量 | 单位 | 投标报价（元） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 6类非屏蔽24口数据配线架 | 19英寸1U高度，6类非屏蔽24口数据配线架（含6类数据模块） |  | 65 | 个 |  |  |  |
| 2 | 6类非屏蔽双绞线 | CAT6，6类非屏蔽双绞线，305M/箱 |  | 500 | 箱 |  |  |  |
| 3 | 6类数据模块 | CAT6,6类数据模块 |  | 340 | 个 |  |  |  |
| 4 | 6类水晶头 | CAT6,6类RG45水晶头 |  | 20 | 盒 |  |  |  |
| 5 | 6芯单模集束分支跳线成端 | 六芯分支光缆集束型单模光纤跳线,LC-LC分支跳线预成端,预端接扇形,长度80米， |  | 119 | 条 |  |  |  |
| 6 | 86型明装底盒 | 86型明装底盒 |  | 808 | 个 |  |  |  |
| 7 | PDU插座 | 8位水平PDU，32A输入，接线盒接线方式，GB1002 标准，8位国标10A三扁输出，水平安装方式，带电源指示灯，黑色 |  | 28 | 个 |  |  |  |
| 8 | PVC线槽 | 24*14PVC明装线槽 |  | 18245 | 米 |  |  |  |
| 9 | PVC线槽扣件 | 阴角、阳角、直角 |  | 3520 | 个 |  |  |  |
| 10 | RJ45-RJ45 数据跳线 | CAT6,六类数据跳线，机制，3m |  | 1580 | 根 |  |  |  |
| 11 | RJ45-RJ45 数据跳线 | CAT6,六类数据跳线，机制，5m |  | 180 | 根 |  |  |  |
| 12 | 单口信息面板 | 86型632818,一位信息面板 |  | 476 | 个 |  |  |  |
| 13 | 电源线 | YJV/RVV3*4电缆 |  | 320 | 米 |  |  |  |
| 14 | 辅材 | 扎带、标签、软管、胶布、螺栓、自攻螺丝、膨胀管 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 15 | 光纤跳线 | LC-LC,5米单模 |  | 30 | 对 |  |  |  |
| 16 | 理线器 | 19英寸1U高度,12档理线器 |  | 90 | 个 |  |  |  |
| 17 | 网络机柜 | 42U 19"标准网络机柜，600*600*2000mm，前后金属网孔门，前门单开，后门双开网孔门，含脚轮4个，风扇2个，层板3块，选用冷轧钢板，表面采用静电喷涂工艺，防锈美观，黑色 1、侧门和前后门均可拆卸； 2、配线架等设备可通过立柱自动完成接地； 3、侧门及前后门带钥匙锁设计； 4、立柱可支持前后调节； 5、机柜顶部和底部预制敲落孔，方便进线管理； 6、框架立柱 1.5mm； 7、功能立柱 1.5mm； 8、前门：单开金属网孔门； 9、后门/侧门：0.8mm金属板； 10、层板/托盘：1.2mm金属板； 11、颜色：黑色RAL9011； 12、承重：600kg |  | 14 | 台 |  |  |  |
| 18 | 配电箱 | 挂墙式专用明装配电箱（含2P50A开关1个、2P20A开关2个、组装完成） |  | 12 | 个 |  |  |  |
| 19 | 电缆 | 阻燃RVV3*6平方三芯 |  | 100 | 米 |  |  |  |
| 20 | 8芯单模室外光缆 | 1、符合标准：阻燃性符合IEC 60332-1-2、无卤素符合IEC 60754-1、无腐蚀性符合IEC60754-2、低烟标准符合IEC 61034、阻水性能符合IEC 60794-1-2 F5 2、层绞式松套管室内/室外通用型阻燃光缆，适用于建筑物之间/建筑物内部主干的管道和其他纵向的管道/桥架的应用 3、采用G652.D（OS2零水峰）单模纤芯 4、衰耗：1310/0.36、1550/0.22 5、最大允许张力：长期600N、短期1500N；最大允许侧压力：长期300N、短期1000N；最小弯曲半径：动态20倍光缆外径、静态10倍光缆外径 6、全非金属结构，外径小，重量轻，便于安装敷设；缆芯内填充阻水材料，有效阻挡水分渗入缆芯 |  | 640 | 米 |  |  |  |
| 21 | ODF架 | 1、规格：标准1U、2U或4U产品 2、硬件结构：多层导轨式滑动托盘组成；1U产品，自带箱内水平理线环；4U产品，自带箱内水平理线环和箱外垂直理线环，刷式进缆配置 |  | 11 | 个 |  |  |  |
| 22 | 光纤耦合器 | 类型：双工LC，单模类型；物理性能：插拔寿命≥1000次； 光性能：衰减变化<0.03dB 插入损耗典型值：0.1dB |  | 360 | 个 |  |  |  |
| 23 | 光纤尾纤单芯LC | 规格：单模。标准：ISO/IEC 11801 Ed2.0、TIA/EIA 568-C 最大损耗：<0.25dB |  | 144 | 对 |  |  |  |
| 24 | 光纤熔接 |  |  | 144 | 芯 |  |  |  |
| 25 | 施工费 | 按相关国家标准 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 26 | UPS模块 | 10KVA |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 27 | 核心交换机（一） | 交换容量≥500Tbps，包转发率≥96000Mpps；业务槽位≥8；独立交换网模块≥4；支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS，支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议，支持IPv6策略路由，支持DHCPv6功能、IPv6 portal功能、IPv6管理功能，支持基于IPv4\IPv6的VRRP功能；支持点到多点端口镜像；支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台，支持长距离集群；主控引擎≥2，独立交换网板≥2，冗余交流电源，40G以太网光接口≥8，万兆以太光接口≥32，千兆光接口≥20，千兆电接口≥24，40G多模光模块≥2； |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 28 | 核心交换机（二） | 交换容量≥500Tbps，包转发率≥96000Mpps；业务槽位≥8；独立交换网模块≥4；支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS，支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议，支持IPv6策略路由，支持DHCPv6功能、IPv6 portal功能、IPv6管理功能，支持基于IPv4\IPv6的VRRP功能；支持点到多点端口镜像；支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台，支持长距离集群；主控引擎≥2，独立交换网板≥2，冗余交流电源，40G以太网光接口≥4，万兆以太光接口≥16，千兆光接口≥20，千兆电接口≥24，40G多模光模块≥2； |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 29 | 汇聚交换机（一） | 交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1070Mpps；万兆光接口≥48，40GE光接口≥6，40G单模光模块（10km）≥2；配置模块化双电源，模块化双风扇，前/后通风，风道可调；支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持EVPN；支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由，支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道；支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms。 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 30 | 汇聚交换机（二） | 交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥300Mpps； 万兆光接口≥24，10G单模光模块（10km）≥2； 配置模块化双电源，模块化双风扇，前/后通风，风道可调。 支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持EVPN； 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由，支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道。 支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms。 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 31 | 汇聚交换机（三） | 交换容量≥598Gbps，包转发率≥252Mpps；配置模块化双电源；千兆光口≥48，万兆光口≥4，万兆单模光模块≥2。 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094；支持最多16个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1）；支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由；支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道；支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms；支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |  | 7 | 台 |  |  |  |
| 32 | 接入交换机 | 交换容量≥430Gbps，包转发率≥140Mpps；千兆电口≥48，万兆光口≥4，万兆单模光模块≥2；支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094；支持最多16个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1）；支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由；持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道；持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms；支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |  | 33 | 台 |  |  |  |
| 33 | 24口多速率POE交换机 | 交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥300Mpps；配置模块化双电源；1G/2.5G/5GBase-T端口≥24，万兆光口≥4，720W交流电源≥2，万兆单模光模块≥2； 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094 支持最多16个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP；支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；时支持N：M的端口镜像（M大于1）；支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS；持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+；持IPv4和IPv6环境下的策略路由；持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道；持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL； 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |  | 38 | 台 |  |  |  |
| 34 | 24口POE交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps；千兆电口(要求均支持POE+)≥24，万兆光口≥4，整机POE输出功率≥370W ，万兆单模光模块≥2；支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094；支持最多16个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP；支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； 支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1）；支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由；支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道；支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms；支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |  | 30 | 台 |  |  |  |
| 35 | 负载均衡 | 最大吞吐量≥40Gbps，最大每秒新建连接数≥42万，最大并发连接数≥1400万； 万兆光口≥8，万兆单模光模块≥8；支持RIP、OSPF、BGP等路由协议以及各自的IPv6版本；支持多种链路检测方法，能够通过ICMP、HTTP、HTTPS、DNS等方式监控链路的连通性；支持轮询、加权轮询、最小连接、加权最小连接、随机、源地址HASH、目的地址HASH、源地址端口HASH、动态就近性、带宽算法、最大带宽算法、本地优先级、基于ISP选路等链路调度算法；当内网用户访问某一个特定地址时，根据本链路当前到达此目的地址的实际链路状态进行调度，而不是依据固定的静态算法；进行动态就近性算法评估时，可依据本链路到达目的地址的RTT、TTL以及本链路当前的带宽使用率进行调度；支持基于目的地址、源+目的地址的会话保持，使每个用户访问同一个业务保持在相同链路上，避免由于链路切换造成业务访问失败；支持基于OSPF的IP Anycast方式，通过RHI（健康路由注入）的方式，实现同一个业务，在数据中心之间的灾备；支持基于DNS的全局负载，实现业务在数据中心之间的灾备以及最优路径选择 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 36 | 无线控制器 | 所投设备支持常规AP最大数量≥6000，要求本次配置无线授权数量≥1350，并提供针对本项目的相应优化服务方案。 数据转发性能≥100Gbps；千兆电端口≥8个，SFP+/SFP端口≥12个，40G接口≥2；万兆光模块≥2；提供USB接口，配合U盘使用，可用于开局、传输配置文件、升级文件等 支持双电源备份，并支持交流和直流二种供电方式。支持电源模块热插拔；支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理。 支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证； 支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP； 支持内置portal、dot1x服务器； 支持Private PSK方式的动态密码功能，可以为每终端分配独立秘钥。 支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能。 支持1+1热备，对外呈现一个IP地址，简化网络拓扑；对外统一管理界面，简化运维。 支持CPU 防攻击功能：AC支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的报文，进行流量控制，保护无线控制器在各种环境下稳定工作。 支持MAC认证逃生功能：AC、AP支持MAC认证逃生功能，为提高无线网络认证可靠性，无线控制器支持MAC认证逃生功能。 支持Dot1x认证逃生功能：AC、AP支持Dot1x认证逃生功能，为提高无线网络认证可靠性，无线控制器支持Dot1x认证逃生功能。支持Portal认证逃生功能：AC、AP支持Portal认证逃生，为提高无线网络认证可靠性，无线控制器支持Portal认证逃生功能。 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 37 | AP (一) | 为保证整机接入用户数，要求AP采用三射频设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 整机协商速率≥10Gbps，提供官网截图并加盖厂家公章或投标专用章； 支持1个100/1000M/2.5G接口，1个10M/100M/1000M接口，提供官网截图证明; |  | 800 | 台 |  |  |  |
| 38 | AP (二) | 整机可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 整机协商速率≥1.7Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.5，提供官网截图并加盖厂家公章或投标专用章； 支持86盒、壁挂安装方式 ≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)上行千兆接口；≥4个10/100/1000Mbps(RJ45)下行千兆接口； |  | 525 | 台 |  |  |  |
| 39 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)，要求与交换机统一品牌 |  | 238 | 个 |  |  |  |
| 运输、保险费、安装及其它含在单项报价中 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标代表签章：

- 第二包   温泉校区集控终端设备    预算205.4万元

| 序号 | 名 称 | 规格及参数 | 数量 | 产地及 品牌 | 投标方报价（元） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 多媒体智能终端 | 见技术要求 | 129 | 国产 |  |  |  |
| 2 | 交互控制面板 | 见技术要求 | 129 | 国产 |  |  |  |
| 3 | 读卡器 | 见技术要求 | 129 | 国产 |  |  |  |
| 4 | 球机数字摄像头 | 见技术要求 | 108 | 国产 |  |  |  |
| 5 | 半球数字摄像头 | 见技术要求 | 161 | 国产 |  |  |  |
| 6 | 拾音器 | 见技术要求 | 269 | 国产 |  |  |  |
| 7 | 一键寻呼电话服务器 | 见技术要求 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 8 | 一键寻呼电话 | 见技术要求 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 9 | 交换机 | 见技术要求 | 145 | 国产 |  |  |  |
| 10 | 服务器 | 见技术要求 | 2 | 国产 |  |  |  |
| 11 | 布线及施工 | 见技术要求 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 运输、保险费、安装及其它含在单项报价中 |  |  |  |  |  |  |  |

投标代表签章：

- 三、技术要求及规格参数

说明：凡下列技术指标中有品牌描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标。

- 第一包：昆仑校区网络升级改造

# 技术标准

本次智能化系统项目的系统施工遵循国际、国家最新的智能化系统建设标准、规范，主要参考的标准为：

- 《智能建筑设计标准》（GB50314-2015）

- 《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）

- 《综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2016）

- 《综合布线系统工程验收规范》（GB/T50312-2007）

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）

- 《广播电视卫星地球站工程设计规范》（GY/T5041-2012）

- 《有线电视网络工程施工及验收规范》（GY5073-2005）

- 《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004）

- 《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007）

- 《入侵报警系统技术要求》(GA/T368-2001)）

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-2011）

- 《安全防范系统验收规则》（GA308-2001）

- 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（GB50689-2011）

- 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2006)

- 《数据中心设计规范》（GB50174-2017）

- 《电子计算机场地通用规范》（GBT2887-2011）

- 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006)

- 《火灾自动报警系统施工验收规范》（GB50166-2007）

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）

# 工程质量要求

投标人必须保证提供的货物符合工程货物清单中的所有参数、功能要求，保证其提供的货物为全新、先进产品。

本项目所选主要设备品牌均在推荐品牌范围内，并且行业具有很好的应用。

投标人必须提供产品原厂3年质保证明（加盖原制造厂商公章）。

投标人必须采用先进的施工安装工艺，采用先进的、可行的、有针对性的施工质量管理及保障措施。

总体工程质量要求：符合国家相关标准，合格。

智能化弱电桥架、水平管路、墙内垂直埋管及86底盒（含预留点位所需预埋管）均由中标单位负责实施。新增调整埋管、桥架及86底盒由中标方施工单位自己完成。若有需要剃线槽中标方自行完成。

弱电综合布线系统施工、设备安装所产生的费用由投标人负责。施工过程中，如确需要打直径大于100mm的楼板洞和穿墙洞由弱电综合布线专业提出，经结构设计工程师或甲方基建方书面确认后，通知业主后，再由投标单位完成。小于100mm的楼板洞和穿墙洞由投标公司按规范要求自行施工完成。

投标单位涉及到的楼板洞和墙洞的防火枕的填充，原则以“谁施工、谁封堵”的方式确定责任方，材料满足3C及消防部门的认证。

在大开间及开阔区域内，综合布线系统的线路敷设和信息点面板安装需与装饰专业协调配合，在大开间及开阔区域内隔断确定位置后，确定走线路由和信息点位置，投标方负责埋管及86底盒，负责线路敷设、模块端接及面板安装，并且外露部分要与装修风格一致。

# 技术方案要求

# 技术方案（包含但不仅限于以下内容）：设计理念及思路、系统设计计算依据、产品性能描述等。

# 施工组织设计，根据本项目的特点制定详细的施工组织设计方案，需有针对性的提出施工组织计划、人员配置情况及各类施工保障措施。

# 四、工期及进度要求

投标人应提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，招标人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。中标单位需按照业主规定的时间节点安装、调试产品，按业主要求施工进度进行施工，需满足业主使用要求。

本项目总工期要求：60个日历天。

# 五、验收标准及要求

项目验收，根据设备安装及调试的施工进度，对隐蔽工程、分项工程和竣工工程进行验收。

### 验收条件

本项目经隐蔽工程检验、安装调试完成、子系统调试(含子系统联调)、初检合格、技术培训、试运行、整改后，由系统集成商向业主提出验收申请，经业主同意后进行。

系统竣工验收的前提条件：

1). 系统安装调试、试运行后的正常连续投运时间不少于1个月。

2). 运行管理人员已完成技术培训，具备独立上岗能力，管理制度健全。

3). 进行了系统检测，检测结论为合格。

4). 图纸资料、技术文件及记录完整。

### 验收依据

验收标准应依据有关国际标准、国家规范、合同等。

### 验收内容

本项目验收的内容包括施工验收、设备验收和项目图纸资料审查三部分。

### 施工验收

施工验收由验收机构指定的施工验收组或人员具体负责检查验收。对隐蔽工程验收记录和设备安装质量验收记录进行检查；并按规定的抽查比例、检测内容进行抽查。

1)	施工质量的依据是《建筑电气安装工程施工质量验收规范》中的相关规定。

2)	施工验收的内容有：对隐蔽工程随工验收的复核；对现场设备安装质量的抽查。

3)	对隐蔽工程随工验收的复核：重点是复核土建施工单位提供的弱电系统接地电阻测试数据，接地电阻是否符合GB/T 50198 标准的要求；系统是否做了等电位连接；以及其他隐蔽工程的验收结果。

4)	对现场设备安装质量的抽查:按《规范》所规定的抽查比例、检测内容进行抽查。并对管线、接线盒、桥架、控制盘、柜、操作台、机柜、等地安装质量进行抽查和复核。

5)	检查综合布线中前端设备安装是否符合设计要求。

### 技术验收

技术验收由验收机构指定的技术验收组或人员具体负责检查验收。对分项工程的初检结果和子系统的试运行记录进行检查；并按抽检比例进行抽检测试。

1)	技术验收的依据是根据国家规范中的相关规定、设计方案和工程合同。

2)	对工程的各子系统逐项进行验收。并填写相关验收表格。

3)	对机房应检查环境条件、通信设施、自身安全防范、照明、供电(包括不停电电源)、防火、防雷保护等措施是否到位。

### 图纸、资料审查

对施工深化设计图纸、交付资料进行审查验收。

# 六、资料交付

### 设计文件

1)	工程合同，技术要求；

2) 深化设计图纸。

### 施工文件

1)	项目竣工图纸，施工平面图。包括:系统结构图、各网络拓扑图、

2)	设备清单。

### 检测记录

1)	工程检测记录，包括隐蔽工程检测记录、施工质量检查记录；

2)	设备功能检查记录；

3)	系统试运行记录；

4)	系统检测报告。

### 运行文件

1)	设备系统的产品说明书；

2)	操作手册；

3)	维护手册。

### 其它文件

1)	系统设备出厂检测报告；

2)	设备进场验收记录；

3)	不合格项处理报告等。

# 七、售后服务及保修

1、投标人必须在本地有分支机构，可以提供本地化售后服务。

2、投标人对本项目提供竣工验收合格后3年的免费整体工程质保服务，在质保期结束前3个月内，投标人可以提供质保期外的有偿服务计划供招标人选择；综合布线系统产品保质期不低于25年。厂家开具原厂售后服务承诺书。

3、在项目建设过程中、试运行阶段、竣工验收后，投标人必须在不同阶段为招标人及运营管理人员提供与本项目相关的免费培训服务；

# 八、综合布线系统

### 总体要求

总体技术要求

1、应完全遵循国家（国际）的有关建筑物综合布线系统及网络和通讯工程的设计和施工规范（标准）以及测试和验收规范，应保证系统整体链路特性的一致性，所有通信链路必须满足国际标准ISO11801:2002 Ed2.0对其的技术要求。主要产品元件（线缆，跳线，模块和配线架）及组成的永久链路和信道，需经国际第三方检测机构（DELTA或UL）或及国内权威机构（如信息产业部）测试，测试报告合格。

2、系统应采用标准模块化的接插件方式，进行完全结构化布线，以使得整个综合布线系统是基于开放功能的子系统，易在配线上进行话音、数据、多媒体等应用的互换和重新组合以及扩充和未来系统的技术更新和性能升级。

3、6类双绞线采用低烟无卤（LSZH）护套并提供“国家电线电缆质量监督检验中心”出具的满足IEC 60332-1:2009 标准的检测报告。

4、 系统应具有很强的灵活性。保证工作区的信息插座具有通用性，其用途无须限制为话音、数据或多媒体终端。

5、整个布线系统在工程验收后由投标人提供至少25年的系统质量保证，提供综合布线厂商ISO 9001:2008和ISO 14001:2004的认证证书；提供综合布线厂商提供ISO 45001:2018职业健康安全管理体系认证报告。

投标人所提供的布线产品应是制造商生产的标准产品系列，所选品牌必须为全系列产品，并端到端只准使用同一品牌的产品，包括各种线缆、配线架、模块和面板、跳线、连接器等。

6、要求综合布线系统保证实现信息安全、可靠地传输；

7、综合布线系统要有足够的冗余度，能适应发展的要求；

8、综合布线系统能够适应较复杂的空间使用环境，保证不受高频电气设备、空间电磁波辐射干扰，并保证在综合布线系统中传输的各类信号之间互不干扰。

9、综合布线系统需提供较强的系统管理能力，可以有效地进行系统管理、系统维护、系统故障的排除。

10、投标产品中六类非屏蔽信息模块、信息面板、六类非屏蔽线缆、24口模块式配线架、六类非屏蔽原厂数据跳线、光纤配线架、室内外通用单模光缆、光纤跳线等设备需提供信息产业部通信产品质量检测中心出具的检测报告、产品图片等技术证明文件。

应根据《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）要求，所提供的布线产品符合最新的国际标准ISO/IEC11801及TIA/EIA568B标准，充分保证计算机网络的高速，可靠的信息传输要求。

- 综合布线系统采用模块化结构，保证系统能很容易的扩充和升级。系统中任何一个信息点都能够连接不同类型的计算机设备和其它信息设备。对任一个分支单元的改动都不会影响系统的其它单元。能在设备布局和需要发生变化时实施灵活的线路管理。

- 综合布线系统要求采用标准模块化的接插件，均采用跳接式连接，以便今后的管理和使用。

- 综合布线系统将选用国际知名品牌的布线产品。

- 投标人所提供的布线产品应是制造商生产的标准产品系列，所选品牌必须为全系列产品，并端到端只准使用同一品牌的产品，包括各种线缆、配线架、模块和面板、跳线、连接器等。管理间弱电机柜必须与综合布线系统同一品牌。

- 要求能够保证系统很容易的扩充和升级而不必更改整体配线系统。

- 要求综合布线系统保证实现信息安全、可靠地传输。

- 综合布线系统要有足够的冗余度，能适应发展的要求。

- 综合布线系统能够适应较复杂的空间使用环境，保证不受高频电气设备、空间电磁波辐射干扰，并保证在综合布线系统中传输的各类信号之间互不干干扰。

1、六类非屏蔽24口数据配线架

- 采用冷轧钢板材料，经过静电粉末喷涂处理。

- 整体钢板厚1.2mm，机械性能强

- 模块化组合，客户可按需安装模块数量，节省成本。可选配防尘胶塞

- 配线架背面配有理线托盘，用于捆扎、管理线缆，避免线缆与模块端接触，使布线系统整洁美观。

- 正面直观的标签区为书写标签，提供方便的管理。

- 对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，兼容5类6类非屏蔽模块

- 工作温度：-20到60℃

2、六类非屏蔽低烟无卤网线

- 护套材料： LSZH

- 导体线规23AWG。

- 导体材质：99.99%无氧铜

- 特性阻抗:100 ±15 Ohm；

- 传播延迟值：<536 ns/100m；

- 延迟偏差：≤45 ns；

- 绝缘阻抗≥5000MΩ*km；

- 最小弯曲半径：32mm（操作），64mm（安装）

- 最大拉力：100N

- 包装方式：305m/箱

- 工作温度：-20-60℃

- 执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926

- 防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准，满足低烟无卤核心参数：烟密度≥90%，PH值≥5.0，电导率≤1

- 获得ISO 9001:2015和ISO14001：2015的认证证书；

- 获得著名的UL、ETL认证报告；

- 获得自有国家认证CNAS实验室，并提供证书查询。

- 获得高新技术企业，并提供证书查询。

- 产品满足中国RoHS环保要求，并提供证书查询。

- 制造商必须提供有线通信质量监督检验中心出具的六类线缆单体和链路测试报告；

3、六类数据模块

- 主体材料采用符合UL94V-0的高强度PC料。

- 插头插座可重复插拔次数≥750次，IDC卡接次数≥25次；

- 插拨力：≤20N

- 簧片磷青铜镀金≥50µm,保证性能及使用寿命；

- 触针采用磷青铜，高硬度，高弹性，工作寿命长。

- 匹配线规：22－26AWG；

- 快捷打线设计，使用简易打线工具即可快速安装，提供568A/B标准打线方法。

- 全自动化工业4.0生产，产品品质稳定，质量可靠，可提供生产视频。

- 耐压强度DC:1000V（AC:750V）1 Min 无击穿和飞狐现象。

- 各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568C-3和ISO/IEC11801规定的技术规范。

- 工作温度：-20-60℃

- 获得职业健康认证证书；

- 获得自有国家认证CNAS实验室，并提供证书查询。

- 提供有线通信质量监督检验中心出具的六类模块单体和链路测试报告；

4、六类水晶头

1、六类非屏蔽水晶头(100/包）

2、水晶头：采用高透明度FCC水晶头，弹片弯折次数大于20次；镀金厚度大于50U，插拔次数大于1000次

5、六芯单模集束分支跳线成端

1、六芯分支光缆集束型单模光纤跳线,LC-LC分支跳线预成端,预端接扇形,长度80米

6、86型明装底盒

- 86型明装底盒采用优质PC料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗老化；

- 面板表面不可见螺钉孔，美观大方；

- 扣位式面板设计可防止施工时污染面板；

- 面板防火级别：UL-94V0

- 可提供1口、2口、3、4口平面和斜面面板，电视面板。

- 所有面板均带防护门，适应于不同的恶劣施工环境，并且方便跳线插拔；

- 信息口有标识标签，方便管理；

- 提供多款样式面板以匹配不同装修风格和多款多媒体应用面板，兼容屏蔽与非屏蔽模块

- PDU插座

8位水平PDU，32A输入，接线盒接线方式，GB1002 标准，8位国标10A三扁输出，水平安装方式，带电源指示灯，黑色出具原厂安全检测报告。

- PVC线槽

24*14PVC明装线槽

- 六类非屏蔽跳线(3米)

1、水晶头簧片表面镀金50μ，保证了良好的接触与信号传输性能；

2、水晶头采用多件套设置，避免线对间干扰，提升电气性能；

3、提供不同的颜色、长度的跳线，对于线缆管理非常方便；

4、采用多股双绞线软导体电缆，保证一定的弯曲半径。

5、通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证了最大拉拔力100N。

6、采用专业测试设备（Fluke）对成品跳线进行100%跳线标准检测，摒除因跳线引起的瓶颈问题。

7、插拔次数大于等于1500次.

8、传输带宽六类250MHz；

9、标准：符合TIA/EIA-568C、ISO11801、EN50173标准

10、护套材料：PVC(聚氯乙烯)或LSZH。

11、工作温度：-20到60℃

12、提供有线通信质量监督检验中心出具的单体测试报告；

- 六类非屏蔽跳线(5米)

1、水晶头簧片表面镀金50μ，保证了良好的接触与信号传输性能；

2、水晶头采用多件套设置，避免线对间干扰，提升电气性能；

3、提供不同的颜色、长度的跳线，对于线缆管理非常方便；

4、采用多股双绞线软导体电缆，保证一定的弯曲半径。

5、通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证了最大拉拔力100N。

6、采用专业测试设备（Fluke）对成品跳线进行100%跳线标准检测，摒除因跳线引起的瓶颈问题。

7、插拔次数大于等于1500次.

8、传输带宽六类250MHz；

9、标准：符合TIA/EIA-568C、ISO11801、EN50173标准

10、护套材料：PVC(聚氯乙烯)或LSZH。

11、工作温度：-20到60℃

12、提供有线通信质量监督检验中心出具的单体测试报告；

- 单口信息面板

1、 采用优质PC料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗老化；

2、 面板表面不可见螺钉孔，美观大方；

3、 扣位式面板设计可防止施工时污染面板；

4、 面板防火级别：UL-94V0

5、 可提供1口、2口、3、4口平面和斜面面板，电视面板。

6、 所有面板均带防护门，适应于不同的恶劣施工环境，并且方便跳线插拔；

7、 信息口有标识标签，方便管理；

8、 提供多款样式面板以匹配不同装修风格和多款多媒体应用面板，兼容屏蔽与非屏蔽模块

- 电源线

YJV/RVV3*4电缆国标需提供检测报告知名品牌

- 辅材

扎带、标签、软管、胶布、螺栓、自攻螺丝、膨胀管

- 光纤跳线

LC-LC,5米单模

- 理线器

19英寸1U高度,12档理线器

- 网络机柜

42U 19"标准网络机柜，600*600*2000mm，前后金属网孔门，前门单开，后门双开网孔门，含脚轮4个，风扇2个，层板3块，选用冷轧钢板，表面采用静电喷涂工艺，防锈美观，黑色                                                                                                                       1、侧门和前后门均可拆卸；

2、配线架等设备可通过立柱自动完成接地；

3、侧门及前后门带钥匙锁设计；

4、立柱可支持前后调节；

5、机柜顶部和底部预制敲落孔，方便进线管理；

6、框架立柱 1.5mm；

7、功能立柱 1.5mm；

8、前门：单开金属网孔门；

9、后门/侧门：0.8mm金属板；

10、层板/托盘：1.2mm金属板；

11、颜色：黑色RAL9011；

12、承重：600kg

13机柜底座采用规格为5CM的角钢，厚度为4MM，角钢材质Q235B，镀锌工艺。

14、机柜底座要求四边包封，材质采用厚度为1.2MM镀锌薄板

15、每个机柜底座需要角钢（Q235B）6.5米，镀锌薄板0.75平方，防锈漆0.2KG

18、配电箱

挂墙式专用明装配电箱（含2P50A开关1个、2P20A开关2个、组装完成）

19、电缆

阻燃RVV3*6平方三芯国标需提供检测报告知名品牌

20、8芯单模室外光缆

1、符合标准：阻燃性符合IEC 60332-1-2、无卤素符合IEC 60754-1、无腐蚀性符合IEC60754-2、低烟标准符合IEC 61034、阻水性能符合IEC 60794-1-2 F5

2、层绞式松套管室内/室外通用型阻燃光缆，适用于建筑物之间/建筑物内部主干的管道和其他纵向的管道/桥架的应用

3、采用G652.D（OS2零水峰）单模纤芯

4、衰耗：1310/0.36、1550/0.22

5、最大允许张力：长期600N、短期1500N；最大允许侧压力：长期300N、短期1000N；最小弯曲半径：动态20倍光缆外径、静态10倍光缆外径

6、全非金属结构，外径小，重量轻，便于安装敷设；缆芯内填充阻水材料，有效阻挡水分渗入缆芯

21、ODF架

1、规格：标准1U、2U或4U产品  2、硬件结构：多层导轨式滑动托盘组成；1U产品，自带箱内水平理线环；4U产品，自带箱内水平理线环和箱外垂直理线环，刷式进缆配置

22、光纤耦合器

类型：双工LC，单模类型；

物理性能：插拔寿命≥1000次；

光性能：衰减变化<0.03dB 插入损耗典型值：0.1dB

23、光纤尾纤单芯LC

规格：单模。

标准：ISO/IEC 11801 Ed2.0、TIA/EIA 568-C

最大损耗：<0.25dB

# 九、网络设备标准

## 核心交换机（一）

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 交换容量≥500Tbps，包转发率≥96000Mpps。 |
| 业务槽位 | 业务槽位≥8 |
| 交换网冗余 | 独立交换网模块≥4 |
| 路由 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS，支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议，支持IPv6策略路由，支持DHCPv6功能、IPv6 portal功能、IPv6管理功能，支持基于IPv4\IPv6的VRRP功能； |
| 端口镜像 | 支持点到多点端口镜像； |
| 虚拟化 | 支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台，支持长距离集群 |
| 配置要求 | 主控引擎≥2，独立交换网板≥2，冗余交流电源，40G以太网光接口≥8，万兆以太光接口≥32，千兆光接口≥20，千兆电接口≥24，40G多模光模块≥2； |
| 资质要求 | 厂商具有知识产权管理体系认证证书； 产品具备工信部入网证及检测报告； 上述资质，须提供相关证书证明，提供证书复印件，提供盖授权章复印件。 |

## 核心交换机（二）

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 交换容量≥500Tbps，包转发率≥96000Mpps。 |
| 业务槽位 | 业务槽位≥8 |
| 交换网冗余 | 独立交换网模块≥4 |
| 路由 | 持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS，支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议，支持IPv6策略路由，支持DHCPv6功能、IPv6 portal功能、IPv6管理功能，支持基于IPv4\IPv6的VRRP功能； |
| 端口镜像 | 支持点到多点端口镜像； |
| 虚拟化 | 支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台，支持长距离集群 |
| 配置要求 | 主控引擎≥2，独立交换网板≥2，冗余交流电源，40G以太网光接口≥4，万兆以太光接口≥16，千兆光接口≥20，千兆电接口≥24，40G多模光模块≥2； |
| 资质要求 | 厂商具有知识产权管理体系认证证书； 产品具备工信部入网证及检测报告； 上述资质，须提供相关证书证明，提供证书复印件，提供盖授权章复印件。 |

## 汇聚交换机（一）

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品性能 | 交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1070Mpps； |
| 接口要求 | 万兆光接口≥48，40GE光接口≥6，40G单模光模块（10km）≥2。 |
| 电源/风扇 | 配置模块化双电源，模块化双风扇，前/后通风，风道可调。 |
| VxLAN | 支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持EVPN； |
| 路由功能 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由，支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道。 |
| 可靠性 | 支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms。 |
| 资质要求 | 厂商具有知识产权管理体系认证证书； 产品具备工信部入网证及检测报告； 上述资质，须提供相关证书证明，提供证书复印件，提供盖授权章复印件。 |

## 汇聚交换机（二）

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品性能 | 交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥300Mpps； |
| 接口要求 | 万兆光接口≥24，10G单模光模块（10km）≥2； |
| 电源/风扇 | 配置模块化双电源，模块化双风扇，前/后通风，风道可调。 |
| VxLAN | 支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持EVPN； |
| 路由功能 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由，支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道。 |
| 可靠性 | 支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms。 |
| 资质要求 | 厂商具有知识产权管理体系认证证书； 产品具备工信部入网证及检测报告； 上述资质，须提供相关证书证明，提供证书复印件，提供盖授权章复印件。 |

## 汇聚交换机（三）

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品性能 | 交换容量≥598Gbps，包转发率≥252Mpps |
| 电源 | 配置模块化双电源 |
| 接口要求 | 千兆光口≥48，万兆光口≥4，万兆单模光模块≥2。 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持基于MAC的VLAN； |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094 |
| 链路聚合 | 支持最多16个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  | 支持流镜像 |
|  | 同时支持N：M的端口镜像（M大于1） |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |
|  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
|  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |
| 可靠性 | 支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)； |
|  | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  | 支持IPv6 ACL； |
|  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |
| 厂商要求 | 厂商具有知识产权管理体系认证证书； 产品具备工信部入网证及检测报告； 上述资质，须提供相关证书证明，提供证书复印件，提供盖授权章复印件。 |

## 接入交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品性能 | 交换容量≥430Gbps，包转发率≥140Mpps |
| 接口要求 | 千兆电口≥48，万兆光口≥4，万兆单模光模块≥2 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持基于MAC的VLAN； |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094 |
| 链路聚合 | 支持最多16个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  | 支持流镜像 |
|  | 同时支持N：M的端口镜像（M大于1） |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |
|  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
|  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |
| 可靠性 | 支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)； |
|  | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  | 支持IPv6 ACL； |
|  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |
| 厂商要求 | 厂商具有知识产权管理体系认证证书； 产品具备工信部入网证及检测报告； 上述资质，须提供相关证书证明，提供证书复印件，提供盖授权章复印件。 |

## 24口多速率POE交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品性能 | 交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥300Mpps |
| 电源 | 配置模块化双电源 |
| 接口要求 | 1G/2.5G/5GBase-T端口≥24，万兆光口≥4，720W交流电源≥2，万兆单模光模块≥2； |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持基于MAC的VLAN； |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094 |
| 链路聚合 | 支持最多16个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  | 支持流镜像 |
|  | 同时支持N：M的端口镜像（M大于1） |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |
|  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
|  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |
| 可靠性 | 支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)； |
|  | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  | 支持IPv6 ACL； |
|  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |
| 厂商要求 | 厂商具有知识产权管理体系认证证书； 产品具备工信部入网证及检测报告； 上述资质，须提供相关证书证明，提供证书复印件，提供盖授权章复印件。 |

## 24口POE交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品性能 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps |
| 接口要求 | 千兆电口(要求均支持POE+)≥24，万兆光口≥4，整机POE输出功率≥370W ，万兆单模光模块≥2 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持基于MAC的VLAN； |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094 |
| 链路聚合 | 支持最多16个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  | 支持流镜像 |
|  | 同时支持N：M的端口镜像（M大于1） |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |
|  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
|  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |
| 可靠性 | 支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)； |
|  | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  | 支持IPv6 ACL； |
|  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |
| 厂商要求 | 厂商具有知识产权管理体系认证证书； 产品具备工信部入网证及检测报告； 上述资质，须提供相关证书证明，提供证书复印件，提供盖授权章复印件。 |

## 负载均衡

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 最大吞吐量≥40Gbps，最大每秒新建连接数≥42万，最大并发连接数≥1400万； |
| 接口要求 | 万兆光口≥8，万兆单模光模块≥8； |
| 路由协议支持 | 支持RIP、OSPF、BGP等路由协议以及各自的IPv6版本 |
| 链路健康检查 | 支持多种链路检测方法，能够通过ICMP、HTTP、HTTPS、DNS等方式监控链路的连通性 |
| 链路调度算法 | 支持轮询、加权轮询、最小连接、加权最小连接、随机、源地址HASH、目的地址HASH、源地址端口HASH、动态就近性、带宽算法、最大带宽算法、本地优先级、基于ISP选路等链路调度算法 |
| 动态就近性 | 当内网用户访问某一个特定地址时，根据本链路当前到达此目的地址的实际链路状态进行调度，而不是依据固定的静态算法 |
| 就近性算法支持RTT/TTL/带宽 | 进行动态就近性算法评估时，可依据本链路到达目的地址的RTT、TTL以及本链路当前的带宽使用率进行调度 |
| 链路会话保持 | 支持基于目的地址、源+目的地址的会话保持，使每个用户访问同一个业务保持在相同链路上，避免由于链路切换造成业务访问失败 |
| 支持基于路由协议的全局负载 | 支持基于OSPF的IP Anycast方式，通过RHI（健康路由注入）的方式，实现同一个业务，在数据中心之间的灾备 |
| 支持基于DNS的全局负载 | 支持基于DNS的全局负载，实现业务在数据中心之间的灾备以及最优路径选择 |
| 资质要求 | 厂商具有知识产权管理体系认证证书；产品具备所投产品具备《销售许可证》； 上述资质，须提供相关证书证明，提供证书复印件，提供盖授权章复印件。 |

## 无线控制器

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 管理AP数 | 所投设备支持常规AP最大数量≥6000，要求本次配置无线授权数量≥1350，并提供针对本项目的相应优化服务方案。 |
| 转发性能 | 数据转发性能≥100Gbps |
| 端口要求 | 千兆电端口≥8个，SFP+/SFP端口≥12个，40G接口≥2；万兆光模块≥2； |
|  | 提供USB接口，配合U盘使用，可用于开局、传输配置文件、升级文件等 |
| 电源 | 支持双电源备份，并支持交流和直流二种供电方式。支持电源模块热插拔 |
| 组网能力 | 支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理。 |
| 认证加密 | 支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证； 支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP； 支持内置portal、dot1x服务器； |
|  | 支持Private PSK方式的动态密码功能，可以为每终端分配独立秘钥。 |
|  | 支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能。 |
| 可靠性 | 支持1+1热备，对外呈现一个IP地址，简化网络拓扑；对外统一管理界面，简化运维。 |
|  | 支持CPU 防攻击功能：AC支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的报文，进行流量控制，保护无线控制器在各种环境下稳定工作。 |
|  | 支持MAC认证逃生功能：AC、AP支持MAC认证逃生功能，为提高无线网络认证可靠性，无线控制器支持MAC认证逃生功能。 |
|  | 支持Dot1x认证逃生功能：AC、AP支持Dot1x认证逃生功能，为提高无线网络认证可靠性，无线控制器支持Dot1x认证逃生功能。 |
|  | 支持Portal认证逃生功能：AC、AP支持Portal认证逃生，为提高无线网络认证可靠性，无线控制器支持Portal认证逃生功能。 |
| 厂商要求 | 要求与交换机同一品牌； 厂商具有知识产权管理体系认证证书； 上述资质，须提供相关证书证明，提供证书复印件，提供盖授权章复印件。 |

## AP（一）

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 工作射频 | 为保证整机接入用户数，要求AP采用三射频设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 |
| 整机协商速率 | 整机协商速率≥10Gbps，提供官网截图并加盖厂家公章或投标专用章； |
| 接口设计 | 支持1个100/1000M/2.5G接口，1个10M/100M/1000M接口，提供官网截图证明; |

## AP（二）

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 工作模式 | 整机可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； |
| 协商速率 | 整机协商速率≥1.7Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.5，提供官网截图并加盖厂家公章或投标专用章； |
| 安装方式 | 支持86盒、壁挂安装方式 |
| 接口设计 | ≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)上行千兆接口；≥4个10/100/1000Mbps(RJ45)下行千兆接口； |

## 千兆单模光模块

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 技术指标 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)，要求与交换机统一品牌 |

- 第二包  温泉校区集控终端设备

- 品目1	多媒体智能终端

1	技术性能指标

"1.1 要求采用标准的物联网通讯平台，ARM处理器LINUX操作系统；支持管理平台远程管控；
    ▲1.2 设置软件支持B/S 配置界面，支持网络远程配置系统参数和控制逻辑，支持PC\手机端远程配置；支持IP地址、MAC地址扫描；支持网络远程设置功能键码、功能序列，支持远程固件升级；支持DHCP动态获取IP地址

1.3 支持液晶交互控制面板和按键控制面板，并且具备系统锁定功能，系统锁定后面板任何按键操作无效,解锁后面板按键起作用；
    1.4 支持设备控制管理功能，支持教室、网络远程控制多媒体设备开关、信号切换，需要具备计算机、笔记本、无线投屏音视频信号一键切换输出到投影机；可远程控制触控面板解锁、锁定等功能；
    ▲1.5支持4×6高清信号切换；具备3路HDMI输入，4路HDMI输出；支持4K高清信号传输；Type-A标准接口，HDMI1.4标准，兼容HDCP保护协议；1路VGA输入，2路VGA输出；1路3.5mm立体声音频输入，2路3.5mm立体声音频输出。投标产品为整机一体化设备，无单独外置模块；

1.6 支持视频VGA、HDMI信号混切，支持HDMI信号或VGA信号输入，VGA、HDMI任意信号输出；支持输入信号自动检索功能，笔记本等外设视频信号接入后自动切换；
    1.7 支持EDID自动读取设置和手动读取设置，可以根据不同分辨率显示设备（投影机、显示器、触控屏等）设置EDID，要求支持4K、1080P、720P、1024*768多种分辨率；
    ▲1.8 7路RS232通讯接口，支持双向通讯；1路RS485接口，支持12V供电；8路DI接口；1路LAN网络接口，支持TCP/IP协议；1路读卡器接口，接口形式采用RJ45模块插孔，并为读卡器提供12V供电，支持插卡和刷卡模式读卡器。2路交互控制面板接口，接口形式采用RJ45模块插孔，并支持控制面板提供12V供电（提供与投标货物一致的制造厂商彩页或检测报告佐证材料）
    ▲1.9  3路220V可控电源插座；强电模块可编程单独控制或组合顺序控制；支持电压、电流检测；2路220V幕布控制端口，具备接地端子，可同步或异步控制两块幕布；4路220V继电器控制端口，无源干接点输出；满足教学设备功率要求，设备电源总输入：220V\50Hz\10A，输出：220V \50Hz\9A（提供投标产品3C证书并加盖制造厂商公章的扫描件）

1.10 具备IC卡权限管理功能，具备IC卡数据存储，脱网状态下可以保存于6万张IC卡数据、4.9万条刷卡记录，脱网状态不影响老师使用。联网后刷卡记录自动上传，IC卡数据自动下载。
    1.11 支持本地课表存储，不少于180天课表授权数据存储。按课表自动执行系统开启和关闭，可脱网运行；
    1.12 具备交互提醒下课，下课时间到可通过计算机、液晶屏控面板弹出对话框及语音提示，询问老师是否继续使用多媒体，如果没有回复，系统在倒计时结束后，自动关闭系统；如继续使用，根据提示操作取消即可。可自定义倒计时时长，避免老师拖堂设备自动关闭影响教学（提供产品功能截图、照片或佐证材料，加盖厂家公章的扫描件）
    1.13 支持7路RS232数据采集，支持投影机状态检测和投影机灯泡时长采集，采集真实的投影机菜单显示的灯泡用时，时间实时刷新，并自动上传到管理平台（提供管理平台读取的投影机灯时界面功能截图）
    1.14 支持物联网环境数据采集功能，配合智能传感模块，可以通过多种采集端口（RS232、RS485等）对环境信息进行采集和监测，支持温度、湿度、CO2，PM2.5、PM10等环境数据的监测，监测数据自动传输到管理平台

2	总订货数量	129套

3	交货地点

3.01	中国新疆乌鲁木齐市新疆师范大学温泉校区

- 品目2	交互控制面板

1 技术性能指标

"▲1.1 面板类型:电容触摸屏，TFT液晶屏；尺寸：10.1寸；分辨率:1280*800；对比度:1000:1；可视角度160/160度；亮度：400cd/m2 ；背光：LED，使用时长 50000h；

▲1.2 操作系统：Android（安卓）6.0；CPU：四核  主频1.5GHz；内存：2G DDR3；显卡：集成显卡；硬盘：8G EMMC；无线网：内置WIFI天线；网络：集成千兆网卡；音频：集成音频芯片；扬声器；

1.3 外置接口：HDMI×1、USB×2、RS232×1、RS485×1、WIFI×1、RJ45网口×1、Audio I/O、麦克风×1、电源×1；

1.4 支持单界面或多界面跳转等多种触控及显示方式，支持多个界面转换；

1.5 显示背景、操作界面和功能按键可自定义编程配置，支持个性化图片、图标、颜色配置，支持锁屏背景图设置。

1.6 支持管理平台向液晶控制面板推送动态二维码，动态二维码显示，二维码可用于手机扫码身份权限验证。

▲1.7 使用IC卡取卡后或课表自动下课时，具备下课交互提醒，液晶屏控制面板支持弹出对话框，询问老师是否继续使用设备，如继续使用，可根据提示操作取消关机。如果没有回复，关机倒计时结束后，自动关闭系统；

▲1.8 集成千兆网卡，液晶控制面板可以直接通过网络与管理平台通讯。可网络远程对面板进行配置及支持程序批量下发。支持网络升级。

1.9 液晶控制面板具备IP语音电话功能，支持一键呼叫，支持接入语音服务器，可与主控室IP语音通话。通话记录可自动上传到管理平台。支持IP电话号码自定义设置、支持远程调试IP参数、支持IP电话一键呼叫按键编辑、支持主控室电话被叫。支持通话状态显示。。

1.10 为了保证系统的稳定性和兼容性，中控面板与中控系统为同一品牌。

2	总订货数量	129套

3	交货地点

3.01	中国新疆乌鲁木齐市新疆师范大学温泉校区

- 品目3	   读卡器

1 技术性能指标

"1 技术参数

1.1 采用标准86盒嵌入式安装；1个RJ45类型通讯接口,支持连接控制主机(通过中控主机12V供电，无需单独电源)，支持韦根26协议和34协议。

1.2 插卡方式，支持IC卡、CPU卡等的读取，插卡入口位置灯光指示，方便在光线较暗的场合使用；

1.3 读卡验证通过指示灯和声音提示，有效的授权卡和无效卡具备红、蓝不同颜色指示灯提示，可了解IC卡是否具备有效授权。"

2	总订货数量	129套

3	交货地点

3.01	中国新疆乌鲁木齐市新疆师范大学温泉校区

- 品目4   球机数字摄像头

1 技术性能指标

"1. 1/2.7”逐行扫描500万像素CMOS图像传感器

2. 2.7~13.5 mm电动变焦

3. 最低照度：彩色：0.005lx，黑白：0.0005lx

4. 照度范围135db

5. 可将视频图片存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持400GB

6. 支持五码流

7. 在IE浏览器下，具有自动、关闭、开启透雾设置选项，透雾等级1-9级可调

8. 样机支持红外补光，可识别距离样机50米处人体轮廓

9. 样机开始视频水印功能后，可通过专用播放软件查看视频文件中的水印信息

10. 预置位数目1024个，存预置位和调用预置位功能正常

11. MIC/扬声器应位于云台上，可跟随云台转动且MIC/扬声器方向应为监控画面方向

12. 具有双向语音对讲和单向语音广播的功能

13. 数字变倍，支持30倍数字变倍

14. 内置GPU芯片,RS485接口

15. 样机应支持WIFI热点功能，可通过连接外部AP预览图像和设置参数，并可对WIFI监听模式进行设置

2	总订货数量	108套

3	交货地点

3.01	中国新疆乌鲁木齐市新疆师范大学温泉校区

品目5   半球数字摄像头

1 技术性能指标

1. 400万像素CMOS图像传感器

2. 内置GPU芯片

3. 最低照度：彩色0.0005lx，黑白0.0001lx

4. 水平中心分辨力1400TVL

5. 可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持512GBTF卡

6. 五码流视频分辨率、帧率与码率设置：在IE浏览器下，支持五码流分辨率设置

7. 照度适应范围不小于135dB

8. 夜视距离：红外灯开启后，可识别距离样机150m出人体

9. 人脸优选设置检验：可通过IE浏览器开启或关闭人脸优选功能，开启后具有效果有限或速度有限设置选项

10. 人脸测光控制设置检验：在IE浏览器下，具有人脸测光控制设置选项

11. 语音功能检验：具有双向语音对讲和单向语音广播功能

12. 视频内容保护功能：启用该功能时可对视屏图像码流进行随机混淆处理，提取样机网络通信数据包获得的视频码流无法正常播放，从样机存储介质拷贝和下载的文件需解码密钥才可播放；

13. 电源电压在DC12V±35%范围内变化，样机应能正常工作

14. 外壳防护等级：IP68

2	总订货数量	161套

3	交货地点

3.01	中国新疆乌鲁木齐市新疆师范大学温泉校区

品目6   拾音器

1 技术性能指标

1. 拾音范围：5-100平方米

2. 音频传输距离：3000米

3. 灵敏度：-35dB

4. 频率响应：100Hz～16KHz

5. 指向特性：全指向性"

2	总订货数量	269套

3	交货地点

3.01	中国新疆乌鲁木齐市新疆师范大学温泉校区

- 品目7	一键寻呼电话服务器

1 技术性能指标

"1、嵌入式IP电话系统，设备运行稳定、安全可靠、通话质量清晰，支持IP语音设备运行状况的监听（如通话状况、录音、故障信息等）。

2、支持G.711, G.722, G.726, G.729 A, GSM, ADPCM, H261,H263, H263p, H264, MPEG4等多种语音编码；支持SIP (RFC3261), IAX2协议；可兼容多种 IP 语音网关。

3、支持WEB配置，支持网络远程管理；支持通话录音管理，录音可回放、音频可下载。

4、支持与网络控制系统总控软件兼容，实现教室IP电话呼入时, 网络控制系统总控软件可以实现该教室视频画面自动定位切换功能。并且可自动生成运维工单上传到管理平台。

5、支持机架固定安装，固定安装在设备机柜。具备一个LAN口，一个WLAN接口，USB接口，可接U盘、移动硬盘拷贝数据。

6、支持250个点终端接入。

2	总订货数量	1套

3	交货地点

3.01	中国新疆乌鲁木齐市新疆师范大学温泉校区

品目8  	一键寻呼电话

1 技术性能指标

1.1  IP网络电话机，实现教室与总控室之间通话，支持SIP标准协议，标准的10/100M以太网接口；

1.2 话机具备LED液晶显示屏，支持中文英文多种语言设置，具备设置导航键、重拨键、数字键盘、电话本键；

1.3 通话记录查询、来电回拔、免提扬声器功能；

1.4 支持自定义分机号，可设置来电铃声；

1.5 支持WEB浏览器远程设置话机，中文操作界面；支持动态、静态IP地址设置；

1.6 支持G.711A/U,G.722,G.723,G.729,G.726-32,ILBC,AMR,AMR-WB语音编码；

具备3.5mm麦克风接口和3.5mm耳机接口，可外接耳麦，12V电源供电。"

2	总订货数量	1套

3	交货地点

3.01	中国新疆乌鲁木齐市新疆师范大学温泉校区

- 品目9	交换机

1 技术性能指标

固化10/100/1000M以太网电口≥16个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个；交换容量≥252Gbps，包转发率≥40Mpps；支持POE和POE+远程供电，POE供电功率≥125W；采用静音设计，噪声指标＜35dB；支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web固化10/100/1000M以太网电口≥16个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个

2	总订货数量	145套

3	交货地点

3.01	中国新疆乌鲁木齐市新疆师范大学温泉校区

- 品目10  	服务器

1 技术性能指标

"1. 1U机架式云桌面管理主机；

2. 处理器采用x86架构，不低于四核八线程，睿频≥3.9GHz

3. 内存容量≥8GB（DDR4）；

4. 固态硬盘容量≥512GB（M.2 NVME SSD）；

5. ★内置RAID卡，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持不低于4块3.5寸机械硬盘（SATA3.0）；

6. VGA+HDMI两路输出；

7. ★主板集成万兆以太网接口≥2个，千兆以太网接口≥6个；

8. 主板集成USB接口≥6个，其中USB3.0接口≥3个；

9. ★支持1000台云终端接入。"

2	总订货数量	2台

3	交货地点

3.01	中国新疆乌鲁木齐市新疆师范大学温泉校区

- 品目11	布线及施工

1 技术性能指标

VGA、视频、电源线（无毒阻燃）、六类网线、控制线缆、PVC线槽、金属线管等相关线材需达到国标。

2	总订货数量	 1批（共计145间教室）

3	交货地点

3.01	中国新疆乌鲁木齐市新疆师范大学温泉校区

备注：投标要求、付款方式、供货时间要求：

1、本项目为交钥匙工程，中标单位须完成室内装饰改造和所有设备的安装、调试和培训工作。

2、招标文件中要求提供样品到招标现场的品目，如投标单位未提供样品，以没有实质响应招标文件处理。投标文件中投标参数直接复制、粘贴招标文件参数者视为无效投标；所投产品必须附生产厂家彩页（非标产品除外）；投标时可暂不提供产品厂商授权书，在合同签订时必须提供生产厂商授权。

3、供货时间：合同签订后，国产设备30天，进口设备90天。

4、付款方式：

（1）中标方与新疆师范大学签订合同后，7日内由采购单位支付给乙方30%的预付款，交货完毕，经采购单位验收合格且办理完毕资金拨付手续后，由自治区财政厅支付给乙方合同总价65%的货款；

（2）留5%的质量保证金，在使用一年、无质量问题且经再次验收合格、由采购单位办理资金拨付手续后，七日内由自治区财政厅支付。

- 第五部分 合同部分（模板）

- 新疆师范大学_________合同

甲方：新疆师范大学

乙方：

甲、乙双方在平等互利的基础上，按照招标项目： ，进行签订本合同。

1.系统名称、型号、数量、参数。（详见附件，以附件为主。）

2.系统设备售后服务、商务条款。（详见附件，以附件为主，明确内容且要加盖公章签字。）。

2.1乙方对所提供的软件提供年的维护，该期间自系统由甲乙双方共同验收合格之日起开始计算。

2.2乙方在接到甲方电话的故障通知后，在小时内到达现场解决问题。

2.3乙方负责提供长期的系统维护和技术支持（包括远程维护）。质保期过后维护运行费用按照收取。

2.4乙方将积极与甲方的信息系统提供商配合，完成与信息网络的连接。

2.5乙方在质保期内免费升级现有软件。

3.合同金额：人民币________元整（￥________元）。

4.付款方式：

本项目招标所述的项目资金均以人民币支付

5.保修期内乙方无条件免费开放系统、设备所有密码（服务密码等），以便甲方查询系统、设备运行情况。

6.乙方在完成安装后，甲乙双方根据附件内容，核实软件功能，并完成双方协商好的客户化工作后，乙方以打印输出或盘片的形式提交文档资料。如果甲方接受了乙方的文档资料，则甲乙双方签署一份验收备忘录以确认本系统已由甲方验收合格。

7. 乙方须保证甲方在系统、设备、服务及其任何一部分时出现纠纷或其他侵权的指控，由乙方负责交涉并承担发生的一切经济费用和法律责任。

8、甲方的权利与义务

8.1甲方向乙方购买_________及其相应的服务。

8.2甲方指定专人负责协调内部各部门、组织共同配合乙方的工作。

8.3甲方应提供乙方现场调试、测试环境以及现场开发平台，支持乙方项目实施。

8.4甲方在乙方开发完成每个子系统后，应得到乙方提交的软件安装系统及《用户手册》。

8.5甲方对本合同中的各子系统具有使用权。

8.6甲方应定期、随机检查数据的准确性，保证系统准确运行，以避免因此造成的损失。甲方有责任保证系统中业务数据的准确性。

8.7甲方将对乙方提供的所有文档、资料保密。

8.8根据乙方提交的计划书做好操作人员及其它必须的安排工作。

8.9对乙方提交的实施情况反馈表中的意见认真讨论并及时给予书面答复。

8.10在软件实施中做好各部门的协调工作。根据软件上线的进度，安排相应的人员接受乙方的培训。

9、乙方的权利与义务

9.1乙方向甲方提供__________及其相应的服务。

9.2乙方应帮助甲方整理“用户需求”，并按需求为甲方设置相应的功能。

9.3乙方将向甲方提交软件的实施计划，并按计划进行各子系统的软件实施，但可根据实际情况的变化及时通知甲方，经甲方同意后调整计划。

9.4乙方与甲方有关人员一起根据附件内容逐一核对软件功能，并确认之。

9.5乙方应在各子系统实施结束后向甲方提交安装系统与《使用手册》、数据库结构等相关文档。

9.6乙方负责对甲方应用软件中的潜在错误提供免费修改。软件修改完成必须严格测试方可试用，如由于软件BUG造成甲方经济等损失，乙方必须承担相应的赔偿等责任。

9.7乙方将根据软件实施进度计划配备足够工程技术人员以保证项目实施。

9.8乙方应负责对甲方在应用软件的产生及使用过程中编制及积累的数据、专业数据、运作方式保密，并建立保密措施。乙方到甲方现场服务的工程师必须保证自带的笔记本电脑安全，没有携带病毒、木马等破坏性程序,由甲方工程师确认安全后才可接入甲方网络，乙方工程师必须遵守甲方数据保密协定，并且承担由于乙方工程师本身原因造成数据泄露的一切责任。

9.9乙方不能保证系统中业务数据的准确性，甲方有义务对数据进行核对，以确保数据的准确性。

10. 在生产过程或装运和运输中或任何其它不能正常控制的原因（这包括但不局限：法律、法规、法案或任何政府权利行为的失败），都可出现的不可抗力因素。由于不可抗力引起的合同修改、延期和中止，甲乙双方不负责任。针对本合同，不可抗力因素包括诸如洪水、闪电、水灾、地震、滑坡和灾害性气象条件等。

11.培训：乙方负责在现场免费为甲方的技术人员提供安装和维护的培训，免费为甲方培训_____名系统管理员，以解决系统的日常维护问题；乙方负责在现场免费为甲方的系统使用人员提供操作培训。

12.乙方未按本合同规定履行责任，每次按合同总额的5%扣除，经甲方书面催告乙方后15个工作日内仍未纠正的，甲方有权终止合同并拒绝本合同付款。

13.未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的规定透露给任何人。

14.争议的解决，本合同引起的任何争议，双方应尽量协商解决。本合同经签字盖章后生效。任何争议如经过协商无法解决, 双方均可在合同签订地法院提起诉讼。

15．本合同一式6份，甲方执3份，乙方执3份。

甲方：新疆师范大学   	乙方：

法人签字（盖章）：                 			法人签字（盖章）：

分管领导：

委托代理人：                       				委托代理人：

开户银行：                         				开户银行:

账 号：                            		账 号：

电 话：                            		电 话：

年     月    日                   					 年    月    日

- 质疑及处理

1 质疑的提出

1.1 质疑人必须是直接参与本次采购活动的投标人。质疑不接受邮寄。

1.2 对采购公告有异议的，自采购公告发布后，潜在供应商根据采购公告内容，在报名和取得招标文件后，可对招标文件提出质疑；未报名及未取得招标文件的，不得提出质疑；对投标资质审查不合格的投标人，不得对招标结果提出质疑。在开标评标过程中，凡招标方或评委小组明确提出须由投标人确认的事项，且投标人当场确认无异议的，不得再提出相关质疑。

1.3 对成交公告有异议的，在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式并加盖公章和法定代表人签字向招标方提出质疑。

1.4 提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

1.5 质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附），质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。

1.6 质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。

1.7 佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

1.8 对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

1.9 对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向采购单位提出并抄送招标方。

2 受理和处理

2.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或投标代表送达招标方或采购单位。

2.2 对符合要求的质疑，采购单位或招标方须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。

2.3 对于不符合上述27项所有条款要求的质疑，招标方将不予受理。

2.4 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

2.5 招标方或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。

2.6 对招标（采购）文件参数的质疑成立的，招标方或采购单位将对质疑部分进行调整；对中标（成交）结果质疑成立的，招标方将取消预中标人中标资格，按照招标文件有关约定重新确定中标（成交）供应商。同时，将意见反馈政府采购管理部门，视情对当事人进行处理。

2.7.质疑须知

投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3 质疑无效的处理

3.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，招标方可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

3.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

3.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

3.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

3.5质疑人进行质疑后，招标方在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向政府采购管理部门进行投诉。

质疑函

：

依据政府采购相关法规，我公司对           项目的（项目编号：         ）招标活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

法定代表人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：      传真：     手机：

本项目授权委托人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：        传真：    手机：

公司地址：              邮编：

（如法人为质疑人则不需要填此项）

质疑人（公章）：

年   月   日

质   疑  内  容

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 具体的质疑事项及事实依据 | 一、质疑事项1： 主要内容： 事实依据： 适应法规条款： 佐证材料： 二、质疑事项2： 主要内容： 事实依据： 适应法规条款： 佐证材料： 三、同上 |  |

备注：

1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。

2、授权本项目投标委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

5、 质疑函一式三份。

- 第六部分  响应文件格式

## 一、响应文件封面

新疆师范大学两校区（温泉、昆仑）计算机教室、多媒体教室面向多架构融合桌面的云集成项目

响应文件

（正本/副本）

包号及包号名称：

投标单位名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

投标单位联系人：

投标单位联系电话：：

日期：

## 二、商务部分组成

（1）“一证一码”或“三证合一”的营业执照

（2）投标保证金缴纳凭证

（3）中国裁判文书网查询

（4）中国政府采购网及“信用中国”信用记录

（5）关于资格的声明函（附件1-1）

（6）法定代表人身份证明书、法人授权委托书（附件1-2）

（7）投标函（附件1-3）

（8）商务条款偏离表（附件1-4）

（9）缴纳社会保险费单据

（10）上一年度（2018年度）财务审计报告或财务报表

（11）项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表（附件1-5）

（12）近三年经营业绩表（附件1-6）

（13）反商业贿赂承诺书（附件1-7）

（14）开标一览表（附件1-8）

（15）明细报价表（附件1-9）

（16）节能、环境标志产品优惠明细表（附件1-10）

（17）节能、环境标志产品证明材料（附件1-11）

（18）小微企业生产或销售的产品优惠明细表（附件1-12）

（19）中小企业声明函（附件1-13）

（20）监狱企业声明函（附件1-14）

（21）残疾人福利性单位声明函（附件1-15）

（22）招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料

注：1、投标人制作响应文件，应按照响应文件组成顺序制作，编好始末页码且在响应文件目录中一一列明并对应。

2、上述16-21项投标人根据情况自行选择，不享受相关政策的投标人无需提供。

- 附件1-1  关于资格的声明函

致：新疆师范大学：

关于贵方20　年　月　日第项目编号招标公告关于“项目名称、项目编号、包号及包号名称”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供包号名称项目中的招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：　投标人名称　　签字人姓名、职务：

地址：　　　　　　　　　　　　　授权签署本资格文件人：授权人姓名

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

投标人：（盖章）

法定代表人

或授权代理人：（签字或盖章）

日期：年  月  日

- 附件1-2  法定代表人身份证明书

单位名称：

企业类型：

地址：

营业期限：

成立时间：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

（附法定代表人身份证正反面）

特此证明。

投标人：（盖章）

法定代表人

或授权代理人：（签字或盖章）

日期：年  月  日

- 附件1-3  法定代表人授权委托书

本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就此次项目名称、项目编号、包号及包号名称的投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

代理（被授权人）签字或盖章：

见证人签字或盖章：

职务：

单位名称：

授权日期：20　   年　　月　　日

投标人：（盖章）

法定代表人

或授权代理人：（签字或盖章）

日期：年  月  日

注：参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证（原件并附复印件），委托代理人还应携带《法定代表人授权委托书》原件一份，以证明其身份。

此处附身份证复印件背面

此处附身份证复印件正面

附件1-3  投标函

致：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司:

根据贵方为项目招标的投标邀请 项目名称、项目编号、包号及包号名称 ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、提供投标须知规定的全部响应文件，包括响应文件正本一份，副本肆份。

4、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

5、保证遵守招标文件的规定。

6、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

7、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部响应文件，包括“修改响应文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

9、若我方中标，我方承诺在领取中标通知书之前向甲方提供厂家授权书原件，如有特殊情况必须向甲方提出合理说明，经甲方确认后，在合理期限内提供相应产品厂家授权书原件。

10、我方承诺接受招标文件中第五部分—合同部分的全部条款且无任何异议。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

提供虚假材料谋取中标、成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人：（盖章）

法定代表人

或授权代理人：（签字或盖章）

日期：年  月  日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

- 附件1-4  商务条款偏离表

投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人

或授权代理人：（签字或盖章）

日期：年  月  日

- 附件1-5  项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

1、项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

2、拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人

或授权代理人：（签字或盖章）

日期：年  月  日

注：后附人员相关资格证书复印件。

- 附件1-6  近三年经营业绩表

投标人名称（公章）：　　　　　          招标编号：

| 地区 | 项目名称 | 金额 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |

附合同或中标通知书。

- 附件1-7  反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人：（盖章）

法定代表人

或授权代理人：（签字或盖章）

日期：年  月  日

- 附件1-8  开标一览表

招标项目名称：                          招标编号：

投标单位名称：

| 序号 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  |
| 2 | 总报价人民币（元） | 大写： 小写： |
| 3 | 质保期限 |  |
| 4 | 工期 |  |
|  | 备注 |  |

投标人：（盖章）

法定代表人

或授权代理人：（签字或盖章）

日期：年  月  日

注：1、此表需密封后另外单独提交一份。

2、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

- 附件1-9  明细报价表

招标项目名称：                          招标编号：

投标单位名称：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人

或授权代理人：（签字或盖章）

日期：年  月  日

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

3、综合单价必须包括货物、税费、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

- 附件1-10  节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

（1）节能产品明细清单报价货币种类金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购清单页码 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品明细清单报价货币种类金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购清单页码 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、空调机、照明产品（包括双端荧光灯、自镇流荧光灯、单端荧光灯、管形荧光灯镇流器）、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴等九类产品为政府强制采购节能产品。

2、若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

投标人：（盖章）

法定代表人

或授权代理人：（签字或盖章）

日期：年  月  日

- 附件1-11  节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在

中国政府采购网（ ht tp://www.ccgp.gov.cn ）

国家发展改革委网站（ http://hzs.ndrc.gov.cn ）

中国质量认证心网站（ http://www.cqc.com.cn ）

2.环境标志产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

国家环境保护部网（ http://www.sepa.gov.cn ）

中国绿色采购网（ http://www.cgpn.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等，并注出所在位置。

4.证明材料加盖投标人公章。

- 附件1-12  小微企业生产或销售的产品优惠明细表

（若有，请如实填写）

报价货币种类：

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段（包） | 小型和微型企业产品名称 | 数量 | 报价（元） | 价格评审扣除金额（元） | 品牌型号规格 | 制造商 全称 |
|  | 本标段（包）总计：（元） |  |  |  |  |  |

注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时，投标人应按序号详细填写。

2、栏目5=栏目4×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表”不必填写。

投标人：（盖章）

法定代表人

或授权代理人：（签字或盖章）

日期：年  月  日

- 附件1-13  中小微企业声明函

（中小微企业适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发
中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司
为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）□本公司为直接投标人提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商投标人企业类型声明函）

（3）□本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）

法定代表人

或授权代理人：（签字或盖章）

日期：年  月  日

注：小型、微型企业资格证明文件

1.投标人工商行政注册地管理部门出具的小微企业证明材料；

2.所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业证明材料；

3.证明材料加盖投标人公章。

（若响应文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

- 附件1-14  监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）

法定代表人

或授权代理人：（签字或盖章）

日期：年  月  日

备注：1.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，相关证明材料加盖投标人公章。

（若响应文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对监狱企业的相关优惠。）

- 附件1-15  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）

法定代表人

或授权代理人：（签字或盖章）

日期：年  月  日

三、技术部分组成

（1）设备、技术简要说明一览表（附件2-1）

（2）规格、技术参数偏离表（附件2-2）

（3）服务承诺书（附件2-3）

（4）项目整体服务方案（附件2-5）

（5）有关产品的检测报告

（6）所投产品的相关技术/证明资料（产品彩页、产品手册或产品说明书）

（7）文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

注：投标人制作响应文件，应按照响应文件组成顺序制作，所投产品的各项证明及技术资料，应按照所投产品在采购目录中的序号顺序制作，编好始末页码且在响应文件目录中一一列明并对应。

- 附件2-1   设备、技术简要说明一览表

投标人名称（公章）：                   招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及主要技术参数 | 性能说明 | 供货厂（商） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、此表需详列投标的每种设备。

- 附件2-2  规格、技术参数偏离表

投标人名称（公章）：                            招标编号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人：（盖章）

法定代表人

或授权代理人：（签字或盖章）

日期：年  月  日

- 附件2-3  服务承诺书

致：（招标人）

1、根据已收到的项目的招标文件，我单位经考察现场和研究贵方的招标文件后，将接受该招标文件中各条款内容并且以开标一览表表中所报投标价格承包本招标范围内的服务等。

2、如果我方中标，非业主原因，我方保证在指定时间按时完成所承接的服务项目。

3、如果我方中标，非业主原因，我方保证将按下列质量等级完成招标项目。

质量等级： 合格

4、如果我方中标，我方将按招标文件规定的时间内签订合同。如果我方违约，除投标保证金外，我方还将以中标价（）%作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

5、贵方的招标文件、中标通知书、我方的响应文件将构成约束双方的合同一部分。

6、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

投标人：（盖章）

法定代表人

或授权代理人：（签字或盖章）

日期：年  月  日

- 附件2-5  项目整体服务方案

1.对招标项目的理解和总体思路；

2.服务方案；

3.工作量及计划安排；

4.供应商故障处理措施和应急处理方案

5.技术培训计划

6.售后服务计划及支持

7.其他建议。

上述内容仅供参考，如有不足，请自行补充提供。

文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

- 评分标准

| 序号 | 项目 | 评审标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（30分） |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分，小数点保留2位，计分时投标报价为按相关政策进行价格扣除后的价格。 | 30分 |
| 二、商务部分（20分） |  |  |  |
| 1 | 企业实力 | 根据投标人提供的财务审计报告、职工社保缴纳凭证等综合打分，分以下三档打分：优(3-6]；良(1-3]；差[0-1]。 | 12分 |
|  |  | 投标人具有ISO9000质量认证得3分；具有环境质量体系认证得3分 |  |
| 2 | 近三年从事过类似业绩 | 提供近三年（2017年1月1日至今）类似业绩，满足一个得2分，最高6分（提供合同关键页扫描件加盖公章或中标通知书，业绩证明材料需清晰可辨认，否则视为无效业绩） | 6分 |
| 3 | 投标函质量 | 响应文件符合招标文件的内容要求，没有遗漏，叙述清晰，数据详实，资料充盈的得1分。 | 1分 |
|  |  | 响应文件章节编排有序，体系完整，归类汇总合理，易读易懂，说服力强的得1分。 | 1分 |
| 三、技术部分（50分） |  |  |  |
| 1 | (产品选 型)综 合评价 | 投标方应充分替用户考虑，在产品选型过程中，保证提供的产品满足用户的需求，同时对产品品牌知名度和市场认可情况等进行综合评价，分以下三挡打分：优(7-10]；良(3-7]；差[0-3]。 | 10分 |
| 2 | 项目整体服务方案 | 横向比较投标人的项目整体服务方案的完整性和合理性，分以下三挡打分：优(7-10]；良(3-7]；差[0-3]。 | 10分 |
| 3 | 配送及安装验收方案 | （配送车辆安排、货物到指定地点的时间，是否能承诺按用户要求配送到指定地点、安装人员安排、安装实施方案、验收方案等）根据所提供内容分以下三档打分：优(7-10]；良(3-7]；差[0-3]。 | 10分 |
| 4 | 售后服务、服务保障 | 根据投标单位的质保承诺、售后服务体系、售后服务响应时间、服务情况等，有后续功能定制开发的技术能力，参考其它相关行业功能并能够提出建设性建议，提供长期良好的本地化服务保障。根据所提供内容分以下三档打分：优(7-10]；良(3-7]；差[0-3]。 | 10分 |
| 5 | 备品备件及专用工具 | 根据投标设备提供的备品备件及专用工具的范围、数量、品质、质保期满后易损件、备品备件长期供应价格等评审。根据所提供内容分以下三档打分：优(7-10]；良(3-7]；差[0-3]。 | 10分 |