招  标  文  件

项目编号：0634-224XZ1ZH0232

项目名称：仪器设备采购项目

委托单位：克拉玛依市中心血站（献血办公室）

采购代理：新疆招标有限公司

新疆招标有限公司编制

目     录

第一部分 投标邀请	3

第二部分  供应商须知	5

供应商须知附表	7

A  说　明	9

B  招标文件	10

C  投标文件的编写	10

D  投标文件的递交	13

E  评标程序	14

F  授予合同	18

G  招标失败条件	19

第三部分  货物需求及技术要求	20

第四部分  合同一般条款	25

第五部分  合同特殊条款	31

第六部分　范本格式	33

1、 投 标 书	33

2、开标一览表	34

3、分项报价表	35

4、法定代表人身份证明书	36

5、法人代表授权委托书	37

6、技术参数、功能偏离表	38

7、商务条款偏离表	39

8、关于资格的声明函	40

9、制造商出具的授权函	41

10、国内非特定行业项目类似业绩（提供近三年类似项目业绩，格式自拟）	41

11、资格证明文件	41

12、售后服务方案、售后服务承诺书、培训计划、应急预案及文件中要求提供得承诺书。	42

13、供应商诚信承诺书	42

14.监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、小微企业声明函中小微企业证明文件等（如有）。	43

# 第一部分 投标邀请

项目编号：0634-224XZ1ZH0232

- 新疆招标有限公司受克拉玛依市中心血站（献血办公室）的委托，对仪器设备采购项目下的货物及其相关服务组织公开招标。兹邀请合格供应商以密封标书的形式前来投标。

项目内容：仪器设备采购项目（预算金额：580万元）

| 分包 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 合计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 全自动酶免前后处理系统（核心设备） | 1 | 台 | 200 | 200 | 国产 |
|  | 2 | 速冻机 | 1 | 台 | 50 | 50 | 国产 |
|  | 3 | 血小板震荡仪 | 1 | 台 | 5 | 5 | 国产 |
|  | 4 | 手持热合机 | 1 | 台 | 4 | 4 | 国产 |
|  | 5 | 送血箱（温控）中 | 2 | 个 | 0.5 | 1 | 国产 |
|  | 6 | 送血箱（温控）小 | 2 | 个 | 0.15 | 0.3 | 国产 |
|  | 7 | 热合机 | 4 | 台 | 2.5 | 10 | 国产 |
|  | 8 | 低温离心机 | 2 | 台 | 4 | 8 | 国产 |
|  | 9 | 高压灭菌锅 | 1 | 台 | 7.5 | 7.5 | 国产 |
|  | 10 | 生物安全柜 | 3 | 台 | 8 | 24 | 国产 |
|  | 11 | 生物安全离心机 | 1 | 台 | 4.2 | 4.2 | 国产 |
|  | 12 | 移动医用空气消毒机 | 6 | 台 | 1 | 6 | 国产 |
|  | 13 | 血站专用落地大容量离心机 | 1 | 台 | 30 | 30 | 国产 |
|  | 14 | 血球分析仪 | 1 | 台 | 10 | 10 | 国产 |
| 第一包合计 |  |  |  |  |  | 360 |  |
| 二 | 1 | 全自动血型仪 | 1 | 台 | 220 | 220 | 国产 |

- 供应商资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.1. 具有独立承担民事责任的能力；

2.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如财务状况报告或会计师事务所出具的近三年任意一年财务审计报告等，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）

2.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明）

2.5.采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（若未提供，由代理机构及监督人现场查询核实）；

2.6. 法律、行政法规规定的其他条件。

2.7. 本项目不接受联合体投标。

2.8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.9 本项目特殊要求：

2.9.1具有医疗器械经营资格；

2.9.2根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可；

3、获取招标文件的时间期限、方式：

供应商可从2022年7月29日至2022年8月5日每天上午10:00至13:30，下午15:30至18:00（北京时间）在政采云平台（www.zcygov.cn）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），过期不予受理，法定节假日除外。申请获取招标文件前须上传的资格证明文件扫描件有：营业执照副本原件、法人代表授权书原件、被授权人身份证原件及上述第2.9项特殊要求内容文件。

- 公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

- 投标截止时间及开标时间：2022年8月18日11:00时（北京时间）

- 开标地点：政采云线上（www.zcygov.cn）

- 开标地址：乌鲁木齐市友好南路179号自治区工信厅8楼开标大厅

- 联系方式：

8.1采购人名称：克拉玛依市中心血站（献血办公室）

采购代理机构名称：新疆招标有限公司

详细地址：新疆乌鲁木齐市友好南路179号

邮    编：830000

电子信箱：64340908@qq.com

联 系 人：叶哲

电话：18199318986

账户名称：新疆招标有限公司

人民币开户银行：新疆乌鲁木齐工行友好南路支行

人民币账号：30020137090223055718.2

# 第二部分  供应商须知

目    录

- 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的供应商

4.供应商资格

5.投标费用

- 招标文件

6.招标文件构成

7.招标文件澄清

8.招标文件的修改

- 投标文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.投标文件的构成

12.投标文件格式

13.投标报价

14.投标货币

15.供应商资格的证明文件

16.投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

17.投标有效期

18.投标文件的书写要求

19.投标保证金

- 投标文件的递交

20.投标文件的密封与标记

21.投标截止时间

22.投标文件的修改和撤销

- 评标程序

23.开标

24.评标过程

25.投标文件的澄清

26.对投标文件的评标

27.评标过程的保密性

- 授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.中标通知书

31.签订合同

32.履约保证金（如适用）

33.招标代理标服务费

- 招标失败条件

## 供应商须知附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 项目名称：仪器设备采购项目 项目编号：0634-224XZ1ZH0232 |
| 2 | 采购人名称：克拉玛依市中心血站（献血办公室） |
| 3 | 采购代理机构名称：新疆招标有限公司 单位地址：乌鲁木齐市友好南路179号 邮编：830000 电话：0996-2222077 传真：0991-4524058 |
| 4 | 投标保证金金额：不收取 |
| 5 | 投标语言：中文 采购方式：公开招标 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 6 | 供应商资格标准：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 1. 具有独立承担民事责任的能力； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如财务状况报告或会计师事务所出具的近三年任意一年财务审计报告等，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表） 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明） 5. 加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（若未提供，由代理机构及监督人现场查询核实）； 6. 法律、行政法规规定的其他条件。 7. 本项目不接受联合体投标。 8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 9 本项目特殊要求： 9.1具有医疗器械经营资格； 9.2根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可； |
| 7 | 注意事项： 1、本项目为电子招投标项目，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目供应商可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190。 2、本项目实行网上投标，采用电子磋商响应文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行磋商响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 5、各供应商须在磋商时间在政采云平台自行解密文件，开标后将纸质响应文件递交（或邮寄）至采购代理机构（地址：乌鲁木齐友好南路179号工信厅）。 |
| 8 | 投标有效期90天（如不满足将导致废标） |
| 9 | 质保期：3年；交货期： 30天 |
| 10 | 纸质投标文件：一套正本，三套副本，开标结束后中标单位提供。 |
| 11 | 磋商响应文件递交至：政采云线上（www.zcygov.cn） 磋商响应文件递交截止时间：2022年8月18日11：00时（北京时间） |
| 12 | 开标日期：2022年8月18日11：00时（北京时间） 开标地点：政采云线上（www.zcygov.cn） 评标地址：乌鲁木齐市友好南路179号自治区工信厅8楼开标大厅 |
| 授 予 合 同 |  |
| 13 | 注：本项目所投货物如有中小企业制造商，行业划分标准所属行业为制造业-专用设备制造业-医疗仪器设备及器械制造。 |
| 14 | 质疑电话：18199318986 |
| 适用于本供应商须知的额外增加的变动：招标代理服务费由中标人向新疆招标有限公司支付，支付标准参考按照计委（2002）1980号下浮50%执行（不含税）。 支付账户为： 账户名称：新疆招标有限公司 人民币开户银行：新疆乌鲁木齐工行友好南路支行 人民币账号：3002013709022305571 |  |

## A  说　明

1. 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2．定义

2.1 “采购代理机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “采购人”系指克拉玛依市中心血站（献血办公室）；

2.3 “供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标人”系指在本次项目中将被授予合同的供应商。

3．合格的供应商

3.1 有能力提供招标文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的制造商或代理商为合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．供应商资格（废标因素）：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

4.1. 具有独立承担民事责任的能力；

4.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如财务状况报告或会计师事务所出具的近三年任意一年财务审计报告等，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）

4.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明）

4.5. 加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（若未提供，由代理机构及监督人现场查询核实）；

4.6. 法律、行政法规规定的其他条件。

4.7. 本项目不接受联合体投标。

4.8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.9 本项目特殊要求：

4.9.1具有医疗器械经营资格；

4.9.2根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可；

5．投标费用

5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

## B  招标文件

6．招标文件构成

6.1招标文件包括：

⑴投标邀请；

⑵供应商须知；

⑶货物需求及技术要求；

⑷合同一般条款；

⑸合同特殊条款；

⑹范本格式。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7．招标文件澄清

7.1 供应商对招标文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时做出答复；

7.2 供应商对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起至质疑截止时间止，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。质疑文件须根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）要求的格式及内容提交。

7.3 采购人及采购代理机构接受供应商的质疑为：供应商在质疑期内一次性提出的针对同一采购程序环节的质疑。

8.  招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的供应商。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商。

## C  投标文件的编写

9．要求

9.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1投标文件及供应商与采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 供应商编写的投标文件应包括但不限于下列内容（参照第六部分格式内容）：

- 投标书、开标一览表、投标分项报价表；

- 资格证明文件；

- 所投设备的相关技术/证明资料；

- 投标保证金；

- 招标文件货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件资料。

11.2 供应商应将投标文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．投标文件格式

12.1 供应商应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

13．投标报价

13.1 供应商应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

13.2.2 招标文件中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；

13.2.3 国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

13.3 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1当以小写金额与大写金额有差异时，以大写金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终投标价。如果供应商拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按无效标处理，没收其投标担保。

14．投标货币

14.1人民币报价。

15．供应商的资格证明文件：

供应商必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。（如不满足以下条款将导致废标）

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

15.1. 具有独立承担民事责任的能力；

15.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如财务状况报告或会计师事务所出具的近三年任意一年财务审计报告等，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）

15.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

15.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明）

15.5. 加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（若未提供，由代理机构及监督人现场查询核实）；

15.6. 法律、行政法规规定的其他条件。

15.7. 本项目不接受联合体投标。

15.8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

15.9 本项目特殊要求：

15.9.1具有医疗器械经营资格；

15.9.2根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可；

注：（1）投标文件中，所有供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足招标文件要求，否则将导致废标。

16 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

16.1供应商须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物要部主件的详细资料；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）。

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次招标没有作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

17．投标的有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 投标文件须打印。

18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标供应商法人或授权代表签章。

18.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5纸质版投标文件的份数：一式4份。正本1份，副本3份。（招标结束后，中标人须提供）

19．投标保证金（不收取）

19.1供应商于投标截止时间前向采购代理机构交纳投标保证金。

19.2 本次招标可接受电汇或网上转账作为投标保证金，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

19.3投标保证金的退还时间：（不适用）

19.3.1 在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2中标人在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；

19.5.2.2按须知第32条向买方提交履约保证金；

19.5.2.3按本须知第33条规定向采购代理机构交纳招标代理服务费。

## D  投标文件的递交

20. 投标文件的密封与标记

20.1 供应商应将投标文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明供应商名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2 投标文件袋上应写明：

- 招标机构：新疆招标有限公司

- 项目名称：

- 项目编号：

- 包号：

- 注明“开标时才能启封”

- 投标单位名称：

20.3为方便开标唱标，供应商须将正本的投标书、开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入正本投标文件密封袋中。

20.4招标文件装订要求：投标文件要求不得活页装订。

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交不得迟于2022年8月18日11:00时（北京时间）。

投标文件以密封形式递交至：政采云线上（www.zcygov.cn）

21.2 所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按采购代理机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前送到招标文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但采购代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商代表签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 供应商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则采购代理机构将没收其投标保证金。

## E  评标程序

23．开标

23.1本次采用网上评标系统，投标人在线参加磋商（无需到开标现场）。磋商前投标人完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自开标时间起至评审结束，投标人须登录新疆政府采购网政采云平台并保持网络通畅，随时答复评标委员会的疑问。若投标人未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由投标人自行承担。

投标人登录政采云平台，在磋商时间后30分钟内用“项目采购----开标评标”功能进行解密电子版响应文件。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密电子版响应文件须使用同一个CA。

23.2宣布投标文件开启顺序。

23.3 开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容并记录。

23.4 评标原则在开标会议上宣布。

23.5对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.6对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

23.7 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.8对评标委员会成员要求评标纪律

23.8.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.8.2评标委员会成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购人征询确定中标人意向。

23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。

24.2 在对投标文件进行详细评估之前，监督人将按照招标文件前款规定的资格标准对供应商资格文件进行审查。

24.3评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.4 评标委员会确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

| 序号 | 评审内容 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在评标过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案，其投标报价视为无效报价。 |  |
| 2 | 投标报价未高于设定的单项和总预算金额。 |  |
| 3 | 在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。 |  |
| 4 | 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。 |  |
| 5 | 评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。若存在重大偏差将被视为未实质性响应招标文件。 |  |
| 6 | 质保期、交货期满足招标文件要求。 |  |
| 7 | 没有不满足招标文件实质性要求的其他情形。 |  |
| 审查结果 |  |  |

25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的供应商进行询标，请供应商澄清其投标内容，供应商有责任按照采购代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时供应商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分。将每位供应商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该供应商的总得分。详细评分标准如下：第一包：打分表

| 评分项目 | 评审内容 | 详细评审 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分（45分） | 技术参数符合程度 （35分） | 根据第三部分货物需求及技术要求，全部满足要求得20分。 1.“★”号技术参数的每有一项负偏离，按2分抵扣，扣完为止； 一般技术参数的每有一项负偏离，按1分抵扣，扣完为止。 2.核心产品技术参数优于招标文件要求，一项得3分，最高15分 （注：供应商需如实填写所投产品参数；并提供能够证明其参数真实有效的证明文件，若证明文件无法证明参数真实有效，视为负偏离或以评审小组集体意见为准） | 35 |
|  | 配置情况(2分) | 所投产品配置较高，且有利于提升工作效率的得2分，否则不得分。 | 2 |
|  | 投标产品的可靠性（3分） | 所投产品运行稳定，不存在质量问题，未发生过召回事件，使用记录良好得3分，（提供承诺函，未提供该项不得分）；偶有故障发生得1分，发生过召回事件得0分。 | 3 |
|  | 投标产品的维护成本（3分） | 根据产品的维修维护成本（供应商需提供备品备件价目表，未提供此项不得分）等方面进行综合评价。 所提供产品备品备件价目表项目齐全且维修维护成本低得2分，项目不全或产品的维修维护成本高得1分，未提供不得分。并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件件表内价格收取费用（提供承诺函得1分，未提供不得分） | 3 |
|  | 供货计划（2分） | 综合考虑目前疫情防控情势，提供完整可行的供货方案，包括供货进度计划、疫情期间货物的消杀检疫配送措施，每存在一处缺陷扣1分。 | 2 |
| 商务部分（25分） | 全国性非特定行业业绩 （15分） | 所投产品自 2019 年以来的类似项目成功案例，每个核心设备需提供一项业绩证明材料得2分，最多得12分；每提供1个一般设备类似业绩证明材料得0.5分，最多得3分。业绩认定：业绩必须提供合同协议书或中标通知书的复印件或扫描件及验收单。未按上述要求提供业绩证明材或内容模糊不清的，其业绩不予认定。 | 15 |
|  | 售后服务 体系 (10分) | 质保期优于招标文件要求，每增加一年得1分，满分3分 | 3 |
|  |  | 视企业承诺的工作方案、售后服务网点分布、技术全面性等方面进行评分。1、供应商须提供完善售后服务方案（1分）及售后服务承诺书（1分）；2、供应商国内有常驻售后服务网点及工程师（1分）；3、制造商在中国境内设有零备件库（1分）；未提供证明材料不得分。 | 4 |
|  |  | 应急预案：由投标人根据中心血站实际情况提供相适应的方案，根据方案的合理性、适用性及可操作性进行评分。包括①解决问题能力、②紧急故障处理预案、③故障维修响应时间、④备品备件供应、⑤提供备用替代设备、⑥定期巡检维护方案等，每缺少一项扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | 培训及技术指导方案等均满足招标文件要求，有详细的①设备使用培训方案和用户培训计划及②使用过程中的技术指导方案，每缺少一项扣0.5分，未提供不得分。 | 1 |

第二包打分表

| 评分项目 | 评审内容 | 详细评审 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分（45分） | 技术参数符合程度 （26分） | 针对招标文件技术参数，满足招标文件要求，全部满足要求得20分。 1.“★”号技术参数的每有一项负偏离，按5分抵扣，扣完为止； 一般技术参数的每有一项负偏离，按2分抵扣，扣完为止。 2.所投产品技术参数优于招标文件要求，一项得2分，最高6分 （注：供应商需如实填写所投产品参数；并提供能够证明其参数真实有效的证明文件，若证明文件无法证明参数真实有效，视为负偏离或以评审小组集体意见为准） | 26 |
|  | 配置情况(4分) | 所投产品配置较高，且有利于提升工作效率的得4分，否则不得分。 | 4 |
|  | 投标产品的可靠性 （1分） | 所投产品运行稳定，不存在质量问题，未发生过召回事件，使用记录良好得1分，（提供承诺函，未提供该项不得分）；偶有故障发生得0.5分，发生过召回事件得0分。 | 1 |
|  | 投标产品的维护成本（2分） | 根据产品的维修维护成本（供应商需提供备品备件价目表，未提供此项不得分）等方面进行综合评价。 所提供产品备品备件价目表项目齐全且维修维护成本低得1分，项目不全或产品的维修维护成本高的不得分，未提供不得分。并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件件表内价格收取费用（提供承诺函得1分，未提供不得分） | 2 |
|  | 投标产品的运行成本（10分） | 血站实验室现运行成本合计每人份成本5元（包含检测所需所有试剂、耗材），所投产品须提供试剂、耗材价目表，根据试剂、耗材价目表高出20%现行成本扣2分，满分10分，扣完为止。 | 10 |
|  | 供货计划（2分） | 综合考虑目前疫情防控情势，提供完整可行的供货方案，包括供货进度计划、疫情期间货物的消杀检疫配送措施，每存在一处缺陷扣1分。 | 2 |
| 商务部分（25分） | 全国性非特定行业业绩 （15分） | 所投产品自 2019 年以来的类似项目成功案例，每提供一项业绩证明材料得3分，最多得15分。业绩认定：同一业绩必须提供合同协议书或中标通知书的复印件或扫描件及验收单。未按上述要求提供业绩证明材或内容模糊不清的，其业绩不予认定。 | 15 |
|  | 售后服务 体系 (10分) | 质保期优于招标文件要求，每增加一年得1分，满分3分 | 3 |
|  |  | 视企业承诺的工作方案、售后服务网点分布、技术全面性等方面进行评分。1、供应商须提供完善售后服务方案（1分）及售后服务承诺书（1分）；2、供应商国内有常驻售后服务网点及工程师（1分）；3、制造商在中国境内设有零备件库（1分）；未提供证明材料不得分。 | 4 |
|  |  | 应急预案：由投标人根据中心血站实际情况提供相适应的方案，根据方案的合理性、适用性及可操作性进行评分。包括①解决问题能力、②紧急故障处理预案、③故障维修响应时间、④备品备件供应、⑤提供备用替代设备、⑥定期巡检维护方案等，每缺少一项扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | 培训及技术指导方案等均满足招标文件要求，有详细的①设备使用培训方案和用户培训计划及②使用过程中的技术指导方案，每缺少一项扣0.5分，未提供不得分。 | 1 |

说明：评委对各供应商二、三项内容量化打分时，二、三项主观合计最高得分与最低得分相差30%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

本项目将对小型和微型企业产品（含监狱企业、残疾人福利性单位）的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

如供应商为残疾人福利性单位或小微企业（含监狱企业），需提供《中小企业声明函》，对残疾人福利性单位及小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

27．评标过程的保密性

27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

27.2 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。

## F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的供应商。

28.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该供应商无法圆满履行合同，采购代理机构将对下一个可能中标的供应商资格作出类似的审查。

29．接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 公告中标结果的同时，采购代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 采购代理机构将在中标人按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。

31．签订合同

31.1 供应商收到《中标通知书》后，三十日内按规定的地点与采购人签订合同。采购人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如中标人拒签合同，则按违约处理。采购代理机构没收其投标保证金。

31.3招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．履约保证金（如适用）

32.1中标人应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

33．招标代理服务费

33.1中标人须向采购代理机构按如下标准和期限交纳招标代理服务费：

33.1.1中标人须向新疆招标有限公司支付中标服务费。

33.1.2 在宣布中标后一周内，中标人须按第33.1.1条规定的标准以银行汇票、转帐支票或电汇的方式一次性向采购代理机构缴纳招标代理服务费。

34投标人应当在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.投标人在中标后需要融资时可以申请政府采购合同融资，具体内容详见《新疆维吾尔自治区政府采购合同融资工作方案》新财购【2022】17号。

35.1享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## G  招标失败条件

34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.招标文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

37.最终报价均超过采购预算的；

38.对招标文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；

# 第三部分  货物需求及技术要求

第一包技术参数

品目一：全自动酶免前后处理系统（核心设备）

（全自动酶免工作站技术指标）

1.	基本功能：全自动完成ELISA实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验

2.	试剂应用范围：完全开放试剂系统

3.	加样精度：       加样量	   精密度（CV）  准确度

100ul         ≤1%      ≤±2%

4.	工作模式：可连续进样、连续进板、随到随做

5.	样本位：同时容纳（非连续装载）≥192个样本位，满足大标本量需求，减少频繁的样本装载

★6.	加样针：8通道独立加样，使用透明一次性加样头，避免样品携带污染和液体稀释效应

7.	加样通道性能：一次性加样头具有装针检测报警功能

8.	液体水平监测：具备液面监测、凝块监测和空管监测功能，探测原理为压力感应式液面和凝块探测原理，非钢针电容电感式原理探测

9.	同时加样板位：≥10块96孔微板，并行分配标本的微板数≥10块96孔微孔板

10.	加样原理：气动置换加样原理，无液体稀释、无尾液、无系统液污染

11.孵育模块：温度孵育模块或振荡孵育模块≥20个，能够同时孵育≥20块微板，并且每个孵育模块能够单独温控，独立振荡

★12.洗板位：≥3，洗板位可独立运行，也可多洗板位独立并行洗板。

13.	洗板残留量：≤2μl/孔

14.	机械手功能：具有红外抓板检测，实时监测抓板状态。采用压感式原理抓板，可自动适应不同厂家微板大小，保障运行中及断电后不掉板

15.	酶标仪：内置1台酶标仪，标准滤光片配置405nm、450nm、492nm 和630nm

16.	试剂仓：≥16个通用试剂仓位置，用来放置酶、稀释液、底物、终止液等试剂

17. 扫码系统：内置样本自动条码扫描器，装载标本时自动扫描标本条码，非手持扫码枪扫描

18.设备台面：样本、质控、试剂全部采用通用轨道式装载

19.	报警处理：可选择重试、忽略、终止运行，可选择处理模式不影响整体实验运行

20.	运行保障：智能的自动运行保障系统，可以屏蔽故障模块，保证其他模块的正常运行

21.提供实验过程中，纯净用水相关设备，保证5年水质符合实验要求。

品目二、速冻机

- 制冷方式：采用高性能平板接触式，上下冷板需有独立的制冷系统，血浆袋置于上下冷板之间以达到快速冷冻；上冷板固定，下冷板上下移动；

- ★冷板运动控制：运动方式由电机控制，不接受气动控制，确保血浆速冻时血浆袋不被冷板压破；

- ★冷板温度：速冻机空载运行时上下冷板温度≤-65℃；须提供省级或以上医疗器械质量监督部门检测报告；

- 速冻时间：满载血袋（200ml）中心温度下降到-30℃≤30min；

- 标准容量：最小冻结量≥ 36袋（200ml）/次；

- ★质控监测功能：速冻机上下冷板具有温度探测功能，且上下冷板温度差异小于±1℃；当上下冷板温度差异大于±1℃，速冻机由故障报警提示；须提供省级医疗器械质量监督检验部门的检验报告；

- 操作显示：要求采用中文操作界面，配备彩色触摸屏；

- 质控方式：需采用模拟血浆质控袋方式，模拟血浆质控袋内置温控探头能探测模拟血浆质控袋核心温度，以确保血浆速冻结果的准确性和真实性。（需提供国家级法定机构对该项质控方式的认证文件）；

- 冷板质量：要求采用特制合金面板，材质要好，不生锈，不变形，抗腐蚀，降温传导快、均匀；

10.除霜方式：要求除霜无需待机，可自动启动除霜功能，除霜时间≤ 15分钟；

11.箱体散热：速冻机主体前面板、后面板选用ABS面板（非金属面板），室外机需具有良好的通风设计，保证内置的冷凝器、压缩机等原件快速散热；

12.数据溯源：要求所有数据可溯源，并对速冻时的模拟血浆袋核心温度及上、下冷板的温度进行动态测试及分析，结果可自动保存，以便于质量管理和数据溯源，能椐需求能将相应数据打印；

13.冷板技术：要求采用柔性接触技术，确保血浆袋受冷均匀；需提供国家级法定机构对柔性接触技术的认证文件；

14.压缩机：要求进口双级压缩机，采用环保制冷剂；

15.安装方式：分体机设计安装，要求压缩机冷凝器与主机分离，压缩机及冷凝系统安装在室外；

16.速冻机安装团队需具有机电设备安装工程专业承包三级资质证书；

17.配置专用推车：要求推车工作面有滚轮，便于便捷推送血浆袋托盘进入速冻仓；

18.★安全操作：具有感应防夹手功能，有效避免操作人员速冻机操作过程中手被上下冷板夹手冻伤。

19.环保要求：整机功率≤ 5KW，噪音≤ 50dB。

品目三、血小板震荡仪

★1、多种方法监控设备温度，信息的完整记录和质控数据的溯源

- 实时打印温度记录，随时监控设备温度变化；

- 该设备具有USB数据导出功能；

- 本机加装无线温湿度监控数据可追溯、导出，可随时随地监控设备温度变化；

- 该设备有扫码枪，有扫码功能

2、机器运行微处理器控制并具有系统自动检测功能。

3、温度超高/低报警，非正常关机报警，使工作人员随时知道设备运行是否正常。

★4、振荡装置（电机）出现故障、设备的门在没关严的情况下自动报警，报警方式为声光报警。

5、信息阅读窗口，显示信息准确，直观。并且能够显示时间。

6、具有紫外线消毒功能，腔内保持洁净无菌的环境。

7、进口压缩机，无噪音，使用寿命长，制冷效果好，质量稳定；制冷方式：风冷，排放的废气对人体和大气无害，废气需达到环保要求。

9、设备配有漏电保护器，如设备出现漏电情况自动断电。

★10、配备后备电池，可在断电情况下记录箱内温度。

11、具有自动化霜除霜功能，使腔内不会因为冷凝器长时间的工作而导致结冰。

12、双层钢化璃门，保持箱体温度长时间恒定。

13、304级不锈钢内胆，保持内胆永不生锈。

14、带脚轮方便移动

二、技术参数

控温方式：数字信号监测，微处理技术;控温范围：22.0℃±2.0℃

报警温度: <20℃、>24℃、非正常关机报警

振荡幅度：50±5mm

工作方式：连续左右往复，水平振荡

振荡频率：60±5周/分钟

环境温度：5℃～35℃

输入电压：220-240V，电流3.5A，工作频率50Hz

制冷功率：300W   制热功率：200W

存放血小板袋数：20-30袋

品目四手持热合机

| 功 率 | 最大70W/40.68Mhz |
| --- | --- |
| 便携方式 | 一体式设计 |
| 工作方式 | 手动操作 |
| 满电热合次数 | 大于200次 电量低报警后仍可热合30次以上 |
| 亏电操作功能 | 电池亏电时可以直接插充电器操作，边充电边使用 |
| 显示方式 | OLED显示屏 |
| 报警提示方式 | 声音提示、屏幕显示、机体振动 三种同时提醒 |
| 使用环境 | 0-40℃ |

品目五送血箱（温控）中

1、专为血液运输设计，充分考虑血液运输的专业需要

2、使用EPP发泡材料一体成型，重量轻，具有保温性能

3、EPP血液运输箱，可重复循环使用。

4、箱体安装数字温度计，方便温度观察

5、配合4℃的冷源板，箱内温度可以保持6-10小时2-8℃

6、配合-30℃的冷源板，箱内温度可以保持4-8小时<-15℃

7、绝热隔离垫避免冷源板直接接触血袋，防止血液过冷

8、箱体外部文件插袋方便放置接收单及样品信息

9、箱体外部安装箱锁

10、体积及容量：≥16袋400ml

品目六：送血箱（温控）小

1、专为血液运输设计，充分考虑血液运输的专业需要

2、使用EPP发泡材料一体成型，重量轻，具有保温性能

3、EPP血液运输箱，可重复循环使用。

4、箱体安装数字温度计，方便温度观察

5、配合4℃的冷源板，箱内温度可以保持6-10小时2-8℃

6、配合-30℃的冷源板，箱内温度可以保持4-8小时<-15℃

7、绝热隔离垫避免冷源板直接接触血袋，防止血液过冷

8、箱体外部文件插袋方便放置接收单及样品信息

9、箱体外部安装箱锁

10、体积及容量：≥10袋400ml

品目七：热合机

1．功能:

1.1 适合2~6mm的PVC管路热合，智能适应不同管径，热合面宽。

1.2 超薄型设计，方便摆放。

★1.3快速热合，热合时间0.5-2秒时间（根据调整热合面宽窄自动变化），无需预热；使用寿命可达10万次以上；具有散热设计。

1.4 热合后方便分离两边管路。

★1.6有错误告警提示，有声、光报警措施。

1.7 拥有显示屏，可屏幕控制参数设置。

1.8热合头间距设置：距离65-100mm可调，并可根据用户具体需求调整固定。

2．安全：

2.1 指示灯状态指示，不同颜色指示灯提示设备工作状态，确保使用者安全操作设备。

2.2防溅保护：有防溅保护片，能避免热合时血液溅到操作者的眼睛里，既2.3保证操作人员安全又使操作者能够直观看到整个热合过程。

如果热合头中的触发杆在没有血袋管的情况下被压下，会有声音报警和指示灯闪烁。热合时间超过预设的安全时间时报警。

品目八：低温离心机

1，立式结构，移动方便。不锈钢离心腔。微电脑控制，LCD大屏液晶显示。

2，无碳刷交流变频电机驱动，进口制冷压缩机。运行宁静清洁。

3，提供10种升、降速率选择模式

4，提供≥10种工作模式选择，可自由编程调用。

★ 5，液晶大屏≥7寸，同步显示：模式、时间、转速、离心力、升速档、降速档，设有离心转速校准专用观察孔。

6，门盖采用双锁杆设计，磁感应门锁。电动开门，自动升起上盖，安全可靠。

7，自动配平，最大不平衡偏重30克。

8，运行中可随时改变工作参数，无需停机，有短暂/连续离心功能。

★ 9，配自动脱帽装置，采用下排风设计，风口采用过滤棉吸附，避免生物交叉感染。

11，最高转速：6000rpm；最大相对离心力≥5000*g

12，转速精度：±10转/分

13，温空范围：-20℃～40℃

14，定时范围：1～99时99分59秒

15，水平转子容量：600ml*4

16.标配：各两套5ml、8ml采血管离心使用蜂窝转头。

品目九：高压灭菌锅

一、★设备运行方式：全自动高压蒸汽灭菌+冷却+干燥

二、主要用途及构造

2.1用途：用于各实验室培养皿、蛋白改质、培养基、液体、器具等的消毒、灭菌以及特殊样品的高压消解、干燥等。

2.2构造：手动上下翻盖开启式（三重压力盖开启保护锁），大触摸屏操作，中文语言操作。

三、工作条件

3.1电源电压: 单相AC  220V-240V/50Hz

3.2 环境温度： 15℃-40℃

3.3 相对湿度：＜90%

四、技术指标

4.1灭菌器内腔采用1SU304 3mm厚不锈钢制作，表面镜面抛光、防腐处理，防止液滴附着可能。

4.2腔体容积：≥80升

4.3 罐体设计使用年限：≥20年,提供厂家盖章的证明文件。

4.4温度显示、控制精度：0.1℃；

4.5可选杀菌温度：105～135℃、使用温度范围：45--135℃

45-80℃（预热温度）  45-60℃（保温工程） 65-100℃（溶解工程）

105-135℃（灭菌工程） 80-150℃（干燥工程）

4.6温度表示单位：1℃或0.1℃可设定

4.7灭菌用加热功率：100V，1000W*2、干燥用加热功率：100V,295W*2+455W*2

4.8灭菌定时：1～999小时59分钟

4.9保温温度范围：45～60℃

4.10温度控制：微电脑PID控制，对话型输入型式，避免重复输入；上下键数码设定显示

4.11设计压力范围：0.42Mpa,最高使用压力：0.26MPa，压力表和压力安全阀都可方便的进行拆卸，以便校验，提供厂家盖章的证明文件。

4.12罐体标准配备2处传感器接口，可满足GLP/GMP点检需要。

4.13全机型冷却风扇标准装备，缩短降温时间，从121-100℃降温≤10分钟。

4.14、程序选择模式：灭菌保温工程，溶解保温工程、液体灭菌工程，固体/医疗器皿灭菌工程，灭菌干燥工程、干燥工程、手动设定模式。

五、安全及其他功能

5.1 电动锁系统：触摸式控制器，机械电子联动装置设有多重压力盖开启保护锁。通过检测内压力和箱内温度，该安全系统才能锁住箱盖

5.2脉冲排汽系统及消音排气，排气阀配有全排气、缓排气、辅助排气各1个，排水阀配有电磁阀及手阀各一个。

5.3 安全功能设置及示警系统：双向（检测）内联锁装置、超压电断开、超温电断开、灭菌时间读数定时器、漏电断路器和过载电流检测器、缺水保护装置、温敏导线或断路检测器、密封保险盖、排气检查系统、压力安全阀、加热故障检测器.

5.4罐体部分拥有中国质量监督检验检疫总局颁发的压力容器设计、生产许可证。

5.5必须提供主管部门特种设备（压力容器）质量安全检测中心颁发的合格证、医疗器械生产许可证、医疗器械注册证、产品CE认证。整机质保1年，终身维修。

5.8 必须提供特种压力容器备案所需全部原件资料，可提供代检业务。

五、配置

5.1主机 1台

5.2不锈钢丝吊篮≥3个

5.3底板、排水软管3×2m、过滤器1个、排气瓶、滑轮制动器、长臂夹。

5.4蒸汽接水杯1个、冷却水壶1个、加热器挡板1个、灭菌测试卡100张。

六、随机资料

6.1 中英文说明书、产品合格证、压力容器备案所需档案文件。

6.2随机提供由主管部门特种设备（压力容器）质量安全检测中心颁发的检测报告，设计蓝图，测试数据等检查报告，便于用户等级备案，办理灭菌器使用证。

品目十：生物安全柜

技术参数:

- 气流模式:30%外排，70%循环

2.使用规格：必须满足双人操作。

3.HEPA 过滤效率:最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于 99.995%

★4.工作台面材料:不锈钢一体成型

5.噪音:≤ 70dB

★6.必须独立四风机系统:可自动独立调节进风风量及层流速度，确保稳定风速和风量；

7.风速测定:风压来测定风速，准确全面地反应安全柜进气和排气风速

8.控制面板信息: 具备指示器，可实现时间显示，风速显示(下降风速,进风风速)，总工作时间显示，定时器，UV灯工作时间，实时显示整个柜体的状态（包括运行是否安全，是否需要检修）

9.UV灯管可定时操作（0-24小时定时控制）

10.前窗完全关闭后，风机可继续工作，并自动降低下降风速，方便当日再次使用同时节约能源：前窗完全关闭后，风机可继续工作，下降风速自动变为30%，方便当日再次使用同时节约能源

11.侧壁采用真空设计，无开孔。即使侧壁由于碰撞发生破裂，也不会造成外泄和污染。

12.相关认证: (SFDA) YY0569-2005认证，具备医疗器械注册证（此款为资格要求无需在参数体现）

13.配置：主机，紫外灯，荧光灯，两个搁手架，可调高度支架

品目十一：生物安全离心机

1，低速离心机台式结构，不锈钢离心腔。微电脑控制、数码显示。键盘设定工作参数。

2，无碳刷交流变频电机驱动，进口变频器调控转速。运行宁静清洁。

3，提供10种升、降速率选择模式

4，提供≥10种工作模式选择，可自由编程调用。

5，大屏LCD液晶同步显示：模式、时间、转速、离心力、升速档、降速档，设有离心转速校准专用观察孔。

6，双锁设计，机械锁加电子锁。电动开门，自动升起上盖，安全可靠。

7，自动配平，最大不平衡偏重30克。

8，运行中可随时改变工作参数，无需停机，有短暂/连续离心功能。

★9，采用下排风设计，风口采用过滤棉吸附，避免生物交叉感染。

★10，标配内置紫外消毒装置，确保离心环境安全。

11，最高转速：6000转/分      最大相对离心力≥5000*g

12，转速精度：正负10转/分

13，定时范围：1-99分59秒/连续离心

14，水平转子容量：600ml*4

★标配：气密性生物安全吊杯

提篮三套：15ml*40  真空采血管5ml*96 真空采血管5ml*148

品目十二：移动医用空气消毒机

| 品名 | 医用等离子体移动式空气消毒机 |
| --- | --- |
| 1.设备基本参数 | 1.1消毒因子：等离子体 |
|  | ★1.2特定适用空间体积≥150㎥ |
|  | 1.3安装方式：移动式，无需安装 |
|  | 1.4额定输入功率≤85W，工作电源环境：220V±22V 50Hz±1Hz |
|  | 1.5循环风量≥800m3/h |
|  | 1.6噪声≤65dB（A） |
|  | 1.7等离子体寿命≥25000小时。 |
|  | 1.8等离子体密度分布≥5.71X1018m-3（提供检测报告） |
|  | 1.9臭氧泄漏量≤0.005mg/m3（提供检测报告） |
|  | 1.10风速：多挡风速可调 |
|  | 1.11操作方式：具备手动、自动、程控、远程多种控制方式 |
|  | 1.12可查看数据：可查看设备累积工作时间、过滤网使用时间、温度、湿度等 |
|  | 1.13程控数量≥5组 |
|  | 1.14故障提示功能：具备风机故障、等离子体模块故障、过滤网过期等提示功能 |
|  | 1.15等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯。符合WS/T 648-2019《空气消毒机通用卫生要求》第6.4.2条 |
|  | 1.16设备应具有两路独立的熔断器（保险丝）符合GB9706.1医用设备电气安全的要求 |
|  | 1.17设备采用LED屏幕显示设备状态 |
|  | 1.18电源线安全性：保护接地阻抗≤0.06Ω（提供检测报告） |
| ★2.设备消毒和洁净性能 | 2.1设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的杀灭率≥99.95%(提供CMA资质检测报告） |
|  | 2.2设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的菌数≤23（cfu/m3）（提供CMA资质检测报告） |
|  | 2.3设备对100m3空间作业120min后，0.5㎛悬浮粒子数UCL≤1.6x10^6（粒/m3）（提供CMA资质检测报告） |
|  | 2.4设备对100m3空间作业120min后，0.5㎛悬浮粒子数均值去除率≥95.8%（提供CMA资质检测报告） |
|  | 2.5设备对毒株A/PR8/34进行60min消毒作业后去除率≥99.9%（提供检测报告） |
|  | 2.6设备对肺炎克雷伯氏菌进行60min消毒作业后去除率≥99.9%（提供检测报告） |
|  | 2.7设备对冠状病毒进行60min消毒作业后去除率≥99.9%（提供检测报告） |
| 3.设备的物联网功能（硬件） | 3.1支持NB协议连接，具备主动发射网络和连接网络功能 |
|  | 3.2具备传输空间地理位置的功能，包括所处楼层、科室（院方权限） |
|  | 3.3具备传输设备运行状态、生命状态的功能（院方权限） |
|  | 3.4具备传输设备消毒效果、温湿度的功能（院方权限） |
| 4.设备的物联网功能（软件）选配 | 4.1支持查看设备空间位置的功能 |
|  | 4.2支持查看设备运行状态、生命状态的功能 |
|  | 4.3支持查看设备所处空间消毒效果和温湿度的功能 |
|  | 4.4支持使用电脑端、手持智能终端查看设备相关信息 |
|  | 4.5支持全院所有科室查看设备相关信息功能，并赋予不同权限 |
|  | 4.6支持设备故障自动警示、保养提前警示等功能 |
|  | 4.7支持科室间信息共享 |
|  | 4.8支持设备信息、消毒记录等数据的记录和导出 |
| 5.产品制造商 | 5.1质量体系认证：提供ISO9001和ISO13485认证证书 |
|  | 5.2环境管理体系认证：提供ISO14001环境管理体系认证 |
|  | 5.3卫生许可证：生产企业获得消毒产品生产企业卫生许可证 |

品目十三：血站专用落地大容量冷冻离心机

可广泛应用于中心血站、制药厂、生物制品等领域。采用进口无氟制冷机组，大力矩变频电机直接驱动，免维护，长寿命。多重安全保护：设有超温、超速、不平衡保护，电子门锁，冷凝水液位报警，按下开门键，离心腔门盖连同风罩盖会自动打开，省去风罩盖操作烦恼。采用多重装甲钢板保护，安全可靠，确保人身安全。

一、技术特性：

1、微电脑控制，彩色触摸屏显示，触摸式按键，中文操作界面，人机对话简单。

2、采用交流变频无刷免维护电机驱动， 运行宁静清洁

★3、—次可分离≥16升超大容量。

4、10档加、减速调档， 最多可存储30种工作模式

5、设有离心转速校准专用可拆卸观察孔，便于校准检测。

6、运行参数显示明了，可随时更改参数， 无需停机

7、三种计时方式 运转计时、 到达设定转速计时及连续时间运行。 低于1分钟按秒倒计时

8、磁感应安全门锁， 双锁杆设计，运行自动上锁， 电动开门，安全耐用。

9、免配平设计， 操作省时便捷

10、全钢制结构， 三层钢板防护

11、进口制冷机组， 无氪环保高效制冷剂

12、离心腔底部带有排水孔，可自动将腔内制冷产生的水份排进收液瓶。 收液瓶有液位传感器， 水满会自动报警

★13、带USB接口，可连接电脑，下载保存有效数据

二、主要技术参数：

★1、最高转速：≥10000r/min

2、最大离心力：17888×g

★3、最大容量：8×2000ml（400ml血袋一次装机16袋）

4、转速精度：±10r/min

5、定时范围：1min～99h59min59sec

6、温度设置范围：－20～30℃

7、温度精度：±2℃

8、制冷机组：环保制冷机组

9、整机噪音:  <60分贝

备用离心杯一套。

品目十四：血球仪（三分类）

1、工作原理：电阻抗法计数，无氰化物法检测HGB

2、检测参数：≥23项报告参数（含直方图）

4、测量模式：全血模式、预稀释模式，独立血红蛋白测量系统。

5、工作速度：≥70样本/小时

6、结果储存：≥500000份样本的全部参数和3个直方图

7、试剂系统：提供原厂配套试剂、校准品、质控品，具有经省级以上CFDA认证的校准品溯源性证书

8、排堵功能：具有正反冲、高压灼烧、浸泡等多种排堵方式

9、报警提示：主界面具有WBC、RBC、PLT结果异常报警功能

10、显示屏：彩色液晶触摸显示屏，同屏显示全部检测结果、直方图、病人信息及报警提示

11、试剂管理：主机内置主要试剂

12、数据传输： ≥4个USB接口，提供无线网卡适配功能，适配小型实验室搭建无线网络传输数据

13、报告打印：打印中文报告，格式可选，内置高效热敏打印机，可选USB接口打印机

14、工作环境：自动适应100V~240V电源，≤300VA，50Hz/60Hz，10~30℃

15、线性范围：WBC：0~280×109/L；RBC：0~8×1012/L；HGB：0~260mg/ml；PLT：0~3000×109/L

备注： *1、本章节中的参数只作为参考，但所投产品参数不得低于上述要求。为保证供应商提供的产品技术参数真实性，供应商需提供投标产品图册、说明书性能参数页复印件，复印件必须与验货时的说明书完全相符；及所投产品的完整检测报告等第三方权威部门出具的能够反应参数真实性的文件（加盖生产企业公章原件），并在其中标注出技术参数符合条款。上述资料均无法证实其真实性的，以评标委员会集体认定意见为准。

2、报价格式必须参照第六部分范本格式。

3、提供与本项目相关项目业绩,提供项目名称、加盖单位公章的中标通知书或合同扫描件及验收报告。

4、如果供应商按照合同提供的主要货物不是供应商自己制造的，供应商应提供制造厂家的项目授权原件，或者提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明原件。

*5、所有需要接入血站LIS系统的设备，均需要供应商完成接入工作。

第二包技术参数

1．功能要求：ABO正反定型、Rh-D定型；IgG和IgM不规则抗体筛查；质控品与待检标本同批上机进行血型质控试验，并能得出凝集强度量化结果，自动绘制质控图。

2．总体要求：全自动一体机；仪器顶部、前、后、左、右为全封闭设计，前面可开门，防尘防灰。

★3．检测速度：每小时完成≥160个标本的ABO正反定型及Rh-D定型。

★4．实验载体： 96孔微板，U型或UV型微板。

★5．工作模式：实验过程中对至少2块实验微板并列加样、2块实验微板并列孵育、2块实验微板并列离心。

6．样本位：可同时装载原始试管样本数量≥192个，原始试管上机，样本架≥16孔/条，配备样本架数量≥12条；

★7．加样通道：≥8个加样通道，工作时任意两个加样通道Y（内外）方向分开间距离最小9mm，最大≥300mm。采用气动置换加样原理，均使用黑色导电的一次性加样针，无拖带污染，支持电容感应探测液面。

8．加样精度：

Vol(μl)            CV

10              ≤4.0％

100             ≤3.0%

1000            ≤2.0%

★9．加样微板位：≥2个加样微板位，可以高效分配标本和试剂。

10．高效分配功能：试验中一次吸液≥8个不同标本，并列分配到实验微板；一次吸取≥6种不同试剂，并列分配到实验微板。

11．标本稀释：可同时装载≥2块96孔稀释板用于标本稀释。稀释板位具备光学监测装置，当仪器工作中缺稀释板时能自动检测并报警。

12．新板载架：新微板以层叠方式存储在新板载架上，仪器根据待检标本量自动取板试验，一次装载微板数量≥14块。（新微板以层叠方式存储在新板载架上，且一次装载微板数量≥14块，需同图片为证）

13．废板载架：试验后的废板层叠摆放在废板载架上，废板载架内置≥14组光学感应式微板计数器，当废板数量达到装载量上限时报警提示。

14．微板数量动态监测：新板载架和废板载架均具备≥14组光学传感器，自动记录微板数量并实时显示在软件界面，添加新板或取走废板后软件界面自动更新微板数。（新板载架和废板载架均具备≥14组光学传感器需提供图片为证）

★15．反应模块：具备≥2个密闭式微板孵育器和≥1台微板离心机。孵育器控温范围：室温-50℃，工作中自动封闭孵育；离心机可同时对≥2块实验微板离心，转速：0-2000rpm

。孵育器与离心机须为两个相互分开独立的模块，不可共用。

16．振荡器：支持直线、圆周2种振荡模式，支持同一程序含≥4种不同级别频率的振荡。

17．上清液吸取装置：内置≥1台上清液吸取装置，吸液头：≥8通道。应用于凝聚胺介质法或抗人球试验中自动高效去除上清液，也可用于清洗微板。

18．判读仪：CCD数字成像技术，采用封闭式暗室成像；判读时从微板底部获取图像以避免脂血干扰。

19．全中文软件：全中文界面操作软件，能与实验室管理软件对接。

★20．断点再续功能：仪器工作中发生非正常停机时，重新启动仪器后，可紧接停机前的试验步骤自动继续完成后继试验步骤。

21．自动质控功能：质控品与正常待检测样本同批上机检测；自动对质控孔进行凝集强度量化判读分析（4+、3+、2+、1+、-）；自动绘制质控图，对失控检测结果报警提示。

22．条码扫描：具备试管和微板条码扫描仪，自动扫描标本试管条码和血型微板条码。

23．试剂混匀：≥6种试剂，具备独立的摇摆式或回转式混匀装置，防止细胞试剂下沉，不可使用磁力搅拌或吸吐混匀。

24．安全防护：具备报警声、报警灯双重报警的功能；具备安全门锁，可在仪器运行过程中自动锁紧防护门。

★25.试剂耗材开放，能满足试剂厂家更换需求。

26.血型实验完成后满足样本封盖处理需求。

备注： *1、本章节中的参数只作为参考，但所投产品参数不得低于上述要求。为保证供应商提供的产品技术参数真实性，供应商需提供投标产品图册、说明书性能参数页复印件，复印件必须与验货时的说明书完全相符；及所投产品的完整检测报告等第三方权威部门出具的能够反应参数真实性的文件（加盖生产企业公章原件），并在其中标注出技术参数符合条款。上述资料均无法证实其真实性的，以评标委员会集体认定意见为准。

2、报价格式必须参照第六部分范本格式。

3、提供与本项目相关项目业绩,提供项目名称、加盖单位公章的中标通知书或合同扫描件及验收报告。

4、如果供应商按照合同提供的主要货物不是供应商自己制造的，供应商应提供制造厂家的项目授权原件，或者提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明原件。

*5、所有需要接入血站LIS系统的设备，均需要供应商完成接入工作。

第四部分  合同一般条款

1．定义

1.1“合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的款项。

1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、软件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

1.4“服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

1.5“买方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。

1.6“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8“验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2．适用范围

2.1本合同条款适用于本次招标活动。

3．原产地

3.1原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4．技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5．专利权

5.1卖方须保障买方在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6．包装

6.1除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7．运输标记

7.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

(1)收货人

(2)合同号

(3)收货人代号

(4)发货单位

(5)目的地

(6)货物的名称、品目号、箱号

(7)出厂或装箱日期

(8)毛重／净重(公斤)

(9)尺寸(长x宽x高，以厘米计)

7.2凡重达两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。

8.卖方的交货价合同

8.1卖方应在合同规定的交货期前6天以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2在目的地交货价合同条件下，由于卖方延误了以电报、传真或电传通知买方，由此而有可能造成的一切损失由卖方承担。

8.3卖方负责安排自发运地至买方现场的运输和安装、调试及技术监督部门第一次强制性检验费用，均包含在合同总价中。

8.4交货日期以货物到达买方现场为准。

8.5卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9．装运通知

9.1卖方应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、  货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10．保险

10.1在国内交货价合同条件下，由买方在货物装运前或接到装运通知后办理保险。或由买卖双方具体商定。

11.支付

11.1除另有规定外，可采用下列付款之方式一种付款：

(1)转帐支票；

(2)电汇付款。

11.2 付款方式见合同特殊条款。

12．技术资料

12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13．价格

13.1除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14．质量保证

14.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后10天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后12个月。

15．检验

15.1卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给议付银行付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

15.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

16．索赔

16.1卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1)卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

(2)根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

(3)更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

16.2如果买方提出索赔通知后10天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的10天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

17．延期交货与核定损失额

17.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(本合同第18款规定的不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

18．不可抗力

18.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

18.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后10天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续20天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19．履约保证金（不需要）

19.1卖方应在合同签订后3天内，向买方提交合同总价10%的履约保证金，履约保证金的有效期至货物保证期满。履约保证金应由银行开具。

19.2卖方提供的履约保证金按规定格式以银行保函的形式提供，与此有关的费用由卖方负担。

19.3如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金取得补偿。

20．仲裁

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2仲裁应由买方当地仲裁机构根据其仲裁程序和暂行规则进行。

20.3仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21．违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后10天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2)卖方未能履行合同项下的任何其它义务。

21.2一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22．变更指示

22.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

(1)合同项下需为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

(2)装运方式和包装方式；

(3)交货地点；

(4)卖方须提供的服务。

22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后10天内根据本款提出调整的实施意见。

23．合同修改

23.1欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24．转让与分包

24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25．适用法律

25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26．通知

26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确并发送到对方明确的地址。

27．合同文件及资料的使用

27.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

27.2除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得使用第27.1款中所列的任何文件和资料。

27.3除合同本身以外，27.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28．合同生效及其他

28.1本合同应在买方和卖方签字（及买方收到卖方的履约保证金后），即开始生效。

28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4本合同正本一式两份，用中文书写，买卖双方各执一份，副本一式肆份，用中文书写，买卖双方各执贰份；

28.5下述文件将作为合同附件为本合同不可分割的部分并与本合具有同等效力；

- 招标文件；

- 中标通知书；

- 中标人的投标文件及询标中的书面答疑；

- 履约保证金保函（如需要）；

5）  合同条款及合同特殊条款；

买方：                                     卖方：

代表：                                     代表：

附录：

附录1  价目表

附录2  供货范围及详细报价的技术资料

附录3  技术服务

附录4  技术参数

附录5  验收及验收测试

# 第五部分  合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

- 检验

1.1 设备到达目的地，买方、卖方及买方聘请专家一同开箱验货；

1.2 卖方提供的所有货物应符合中国以及国际通行的标准，并应附有相应的测试报告、合格证书，进口设备还须提供设备的进口报关单及商检证；

1.3 具体的标准应在供应商递交的文件中明确规定，并在合同中由双方确认。

- 安装调试

2.1 卖方必须在合同签订后1周内将所有的安装调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知买方；

2.2 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用；

2.3 卖方负责免费安装、调试并负责进行安装中的技术指导，通过验收（同买方共同完成）；

2.4 因卖方原因造成不能按时完成安装调试工作，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

2.5 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂房标准进行质量验收，公司提供相关文件并承担由此发生的一切费用。

2.6 卖方承担本工程交付使用后属地监管机构进行强检及出具报告的费用。

2.7在设备安装和调试结束后，由买卖双方共同验收，卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费提供验收所需的仪器，买方在验收合格后归还卖方。验收合格后进入保修期。技术监督局的检测费用由卖方承担。

- 培训

  - 卖方有义务对买方的设备使用人员进行培训，使使用人员能熟练掌握设备的各项功能和操作，并能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除；培训所需的一切费用均由卖方承担。

  - 免费进行现场培训和其他方式的培训、负责指导安装调试、提供完善的售后服务、确保使用医师的熟练操作。

- 售后服务

  - 质保期：3年

  - 售后服务保证：供应商在国内应设有售后服务网点和零备件库（提供详细地址），终生提供该设备的所有维修零件。供应商提供售后服务网点和零备件仓库的相关证明材料。所提供产品必须具有厂家直属售后服务团队，并提供专职的维修工程师名单。

  - 国内有400免费电话维修系统，并提供7×24小时服务：提供详细电话号码。

  - 供应商须提供设备使用软件的备份，提供设备的维修测试方法及测试程序。设备所包含的所有软件均须提供合法的使用证书。免费提供软件升级服务，提供免费的长期技术支持。

  - 保修期后的维修费用，先修后付款，零备件的购买，先交货后付款并提供正规的备品备件价格表。

  - 维修响应速度：报修故障1小时内电话响应；8小时内到医院现场，质保期过后，机器故障，先维修后付款。

  - 设备停产后的备件供应：保证10年以上备件供应。

  - 针对以上售后服务内容提供承诺书并加盖生产企业及供应商公章。

- 报价要求

5.1 人民币报价；

5.2 买方指定交货地交货价；

5.3 列出详细的备品备件、专用工具的清单以及所需提供的相关服务的费用，并分项报价（应

包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、型号、产地、制造商、单价、总价。

- 付款方式：

签订合同后预付30%，验收合格支付至60%，质保期满后支付剩余10%。

- 交货地点及交货期：

7.1交货地点：克拉玛依市中心血站（献血办公室）

7.2交货期： 30天

# 第六部分　范本格式

- 1、 投 标 书

致： 新疆招标有限公司

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本五份。

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 规格、技术参数、功能偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件供应商须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，形式（汇票或电汇），金额为（注明币种）。（不收取）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　    　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　    传真：

供应商法人或授权代表：

供应商名称：

公      章：

日　　　期：　　 　年　  月  　日

- 2、开标一览表

供应商名称(公章)：　　           　　　　　　　　项目编号：

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 投标总价 （万元） | 质保期 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商法人或授权代表：

（如有多个设备，开标一览表只填写报价、交货期、质保期，其余具体信息在分项报价中填写）

注：1、此表与投标书正本一同装在一单独的信封内密封。

2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

- 3、分项报价表

供应商名称（公章）：         　项目编号/包号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |

供应商法人或授权代表：

- 4、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年                月                  日

经营期限：

姓    名：         性别：      年龄：        职务：

身份证号码：        （请随附身份证复印件并加盖申请人单位公章）

系               （申请人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证（正反面）

投标申请人：   （加盖申请人单位公章）

年   月   日

- 5、法人代表授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号、设备名称）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法定代表人身份证（正反面）

被授权人的身份证（正反面）

法人代表签字

被授权人签字

公        章：

注：凡公司法人前来参加投标的供应商，可以不提供此项证明文件。

- 6、技术参数、功能偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件要求逐条对应填写，不得复制粘贴招标文件中的技术参数，否则评分时技术符合程度项不得分。

供应商法人或授权代表：

- 7、商务条款偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商法人或授权代表：

- 8、关于资格的声明函

致：　新疆招标有限公司　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　   招标内容及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

本次投标公司的　　　　　　　受权签署本资格文件人：

名称：　　　　　　　　　　　　　签字：

地址：　　　　　　　　　　　　　签字人姓名、职务（印刷体）

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

盖章：

- 9、制造商出具的授权函

致：(招标机构)

我们（制造商名称)兹指派主要营业地点设在 (贸易公司地址) 的（贸易公司名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方第0634-              号项目中要求提供的由我方制造（货物名称）货物的有关事宜，并对我方具有约束力；

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务；

(3)我方兹授予（贸易公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称) 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于      年     月     日签署本文件，（贸易公司名称) 于       年

月     日接受此件，以此为证。

贸易公司名称                     制造商名称

签字人职务和部门                 签字人职务和部门

签字人姓名                       签字人姓名

注：若制造商作为投标主体直接参与投标，可以不提供此项证明文件。

- 10、国内非特定行业项目类似业绩（提供近三年类似项目业绩，格式自拟）

- 11、资格证明文件

（复印件盖公章）

1营业执照副本；

2法定代表人身份证和相关资格证明文件；

3缴税、社保证明材料；

4 具有健全会计制度的证明材料；

5 资格要求中要求其他证明材料；

6 节能产品认证证书（如有）；

7 环保产品认证证书（如有）；

8其他相关证明资料。

- 12、售后服务方案、售后服务承诺书、培训计划、应急预案及文件中要求提供得承诺书。

- 13、供应商诚信承诺书

为了诚实、客观、有序地参与      （采购人名称）   招标活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加招标活动。

二、参加采购代理机构组织的招标活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与招标活动各相关方的合法行为，接受招标活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加招标活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动招标活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加招标活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

- 14.监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、小微企业声明函中小微企业证明文件等（如有）。

      - 监狱企业证明文件

2.残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的

单位的                        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

3.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：