招  标  文  件

项目编号：0634-2140XZ1Z0525

项目名称：新疆维吾尔自治区工业和信息化厅四类无线电监测站（三期）项目

委托单位：新疆维吾尔自治区工业和信息化厅

采购代理：新疆招标有限公司

新疆招标有限公司编制

目     录

第一部分 采购公告	3

第二部分  投标人须知	5

投标人须知附表	7

A  说　明	9

B  采购文件	9

C  投标的编写	10

D  投标文件的递交	12

E  采购程序	13

F  授予合同	17

G  采购失败条件	18

第三部分  技术要求	1

第四部分  合同文本（仅供参考）	1

# 第一部分 采购公告

项目编号：0634-2140XZ1Z0525

1、新疆招标有限公司受新疆维吾尔自治区工业和信息化厅的委托，对该单位四类无线电监测站（三期）项目采购及其相关服务组织公开招标；兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标。

项目内容：四类无线电监测站（三期）项目（预算：900万元）

2、投标商资格要求：

2.1. 具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本）；

2.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如财务状况报告或会计师事务所出具的近三年任意一年财务审计报告，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）

2.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年内任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明）

2.5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加磋商)，未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

2.6. 法律、行政法规规定的其他条件。

2.7. 本项目不接受联合体投标。

2.8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、获取招标文件的时间期限、方式：

投标商可从2021年9月17日至2021年9月27日上午10：00~14：00时，下午16：00~19：00时（北京时间）在《中招联合招标采购平台》（http://www.365trade.com.cn）购买并下载谈判文件，过期不予受理。购买招标文件前须上传的资格证明文件扫描件有：营业执照副本原件、法人代表授权书原件、被授权人身份证原件。

4、公告期限：5个工作日。

5、投标截止时间及开标时间：2021年10月9日11 ：00时（北京时间）

6、开标地点：新疆招标有限公司8楼会议室

采购代理机构名称：新疆招标有限公司

详细地址：新疆.乌鲁木齐市友好南路179号十三楼

电子信箱：503866161@qq.com

联 系 人：孔健

电话：18599040513

帐户名称：新疆招标有限公司

人民币帐号：3002013709022305571（电汇时请在汇款备注栏注明招标编号-及纳税人税号）

开户银行：乌鲁木齐工行友好南路支行

采购人：新疆维吾尔自治区工业和信息化厅

地址：新疆.乌鲁木齐市友好南路179号

联系人：马洁

联系方式：0991-4680388

# 第二部分  投标人须知

目    录

- 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的投标人

4.投标人资格

5.投标费用

- 采购文件

6.采购文件构成

7.采购文件澄清

8.采购文件的修改

- 投标文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.投标文件的构成

12.投标文件格式

13.投标报价

14.投标货币

15.投标人资格的证明文件

16.投标货物符合采购文件规定的技术响应文件

17.投标有效期

18.投标文件的书写要求

19.投标保证金

- 投标文件的递交

20.投标文件的密封与标记

21.投标截止时间

22.投标文件的修改和撤销

- 评标程序

23.开标

24.评标过程

25.投标文件的澄清

26.对投标文件的评标

27.评标过程的保密性

- 授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.中标通知书

31.签订合同

32.履约保证金（如适用）

33.招标代理标服务费

- 招标失败条件

## 投标人须知附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 项目名称：新疆维吾尔自治区工业和信息化厅四类无线电监测站（三期）项目 项目编号：0634-2140XZ1Z0525 |
| 2 | 采购人名称：新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |
| 3 | 招标代理机构名称：新疆招标有限公司 单位地址：乌鲁木齐市友好南路179号 邮编：830000 |
| 4 | 投标保证金金额：180000元整（须足额交纳） |
| 5 | 投标语言：中文 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 6 | 投标人资格标准： 1）具有独立承担民事责任的能力； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如财务状况报告或会计师事务所出具的近三年任意一年财务审计报告，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表） 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明） 5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加磋商)，及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录； 6）法律、行政法规规定的其他条件。 7）本项目不接受联合体投标。 8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 7 | 投标保证金形式：电汇（请将投标保证金凭证封入信封，开标现场随身携带，信封上注明公司名称） |
| 8 | 投标有效期90天（如不满足将导致废标） |
| 9 | 投标文件：一套正本，五套副本 |
| 10 | 投标文件以密封形式递交至：开标现场 投标文件递交截止时间：2021年10月9日11:00时（北京时间） |
| 11 | 开标日期：2021年10月9日11:00时（北京时间） 开标地点：新疆招标有限公司8楼会议室 |
| 授 予 合 同 |  |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：采购代理服务费由成交方向新疆招标有限公司支付，支付比例按国家计委计价格（2002）1980号文执行（不含税）。 |  |

## A  说　明

1. 适用范围

  - 本采购文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的采购。

2．定义

2.1 “招标代理机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “买方”、”采购人”系指新疆维吾尔自治区工业和信息化厅；

2.3 “投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的投标人。

3．合格的投标人

3.1 有能力提供采购文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的为合格的投标人；

3.2 投标人必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．投标人资格(废标因素) 详见“投标人须知附表第6条”。

5．投标费用

5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，投标人将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

## B  采购文件

6．采购文件构成

6.1采购文件包括：

⑴投标邀请；

⑵投标人须知；

⑶技术需求一览表及技术规格；

⑷合同一般条款；

⑸合同特殊条款；

⑹范本格式。

6.2 采购文件以中文编写。

6.3 投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对采购文件作出实质性响应。如果没有按照采购文件要求提交全部投标文件或资料，没有对采购文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

7．采购文件澄清

7.1 投标人对采购文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

7.2 投标人对采购文件有质疑，须在得到采购文件之日起至质疑截止时间止，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人。

8.  采购文件的修改

8.1 对采购文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买采购文件的投标人。该修改的内容为采购文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买采购文件的投标人。

## C  投标文件的编写

9．要求

9.1 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1投标文件及投标人与招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：

- 投标书、报价一览表、分项报价表；

- 法定代表人身份证明或授权委托书及受委托人身份证复印件；

- 技术、商务条款偏离表；

- 资格证明文件；

- 所投货物及服务的相关技术/证明资料（包括服务方案、培训方案、售后方案）；

- 采购文件中货物部分需要提交的文件、资料；

- 投标人诚信承诺书；

- 投标人认为有利于本次投标的其他资料。

11.2 投标人应将投标文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．投标文件格式

12.1 投标人应按采购文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表。

13．投标报价

13.1除本采购文件另有规定外，投标人应按采购文件所附相应的投标一览表格式标明拟提供货物的单价和总价等内容。报价以人民币报价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1投标报价应包括实施该项目涵盖的所有费用。

13.3 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得投标人的同意，并确认修正后最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14．投标货币

14.1人民币报价。

15．投标人的证明文件：

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。详见“投标人须知附表第6条”。

注：（1）投标文件中，所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足采购文件要求，否则将导致废标。

16 投标货物符合采购文件规定的技术响应文件

16.1投标人须提交证明拟供货物符合采购文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）实施方案。

（2）实施该项目包含的主要设备等；

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次招标没有作出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

17．投标的有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与投标人商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 投标文件须打印。

18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标授权代表签章。

18.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5投标文件的份数：一式6份。正本1份，副本5份。

19．投标保证金

19.1保证金为壹拾捌万元整，于投标截止时间前向招标代理机构交纳投标保证金。

19.2 本次招标可接受现金作为投标保证金，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1 在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标投标人的投标保证金。

19.3.2 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2中标方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；

19.5.2.2按须知第32条向采购人提交履约保证金；

19.5.2.3按本须知第33条规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

## D  投标文件的递交

20. 投标文件的密封与标记

20.1 投标人应将投标文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明投标人名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2 投标文件袋上应写明：

- 招标机构：新疆招标有限公司

- 项目名称：

- 项目编号：

- 注明“开标时才能启封”

- 投标单位名称：

20.3方便开标唱标，投标人须将正本的投标书、开标一览表和投标保证金凭证单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入正本投标文件密封袋中。

20.4采购文件装订要求：投标文件要求不得活页装订。

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交不得迟于2021年10月9日11:00时（北京时间）。

投标文件以密封形式递交至：开标现场

21.2 所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标代理机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前送到采购文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因采购文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的投标人法人或授权代表签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 投标人不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标代理机构将没收其投标保证金。

## E  采购程序

23．开标

23.1开标时，投标人应在密封的投标文件之外随身携带：1、营业执照副本原件（或经公证的营业执照复印件或原件），2、投标代表授权委托书原件及其身份证原件，3、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，及“信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）无违法违规行为的查询纪录；4、投标保证金。

23.2 本次招标按招标文件中投标邀请规定的时间地点进行开标，将邀请投标人的法定代表人或其授权委托人准时参加开标会。

23.3宣布投标文件开启顺序。

23.4 开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容并记录。

23.5 评标原则在开标会议上宣布。

23.6 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.7对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

23.8 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.9对评标委员会成员要求评标纪律

23.9.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.9.2评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向采购人征询确定中标人意向。

23.9.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

23.9.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。

24.2 在对投标文件进行详细评估之前，招标代理机构及监督人将按照招标文件前款规定的资格标准对投标人资格文件进行审查。

24.3评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.4 评标委员会确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

| 序号 | 符合性审查 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件封面应写明项目名称、包号、投标单位名称，加盖法人公章及法定代表人印章。 |
| 2 | 法定代表人身份证明书必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章。 |
| 3 | 法定代表人授权委托书必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人章。 |
| 4 | 投标文件要求加盖投标人章、法定代表人章处未加盖印章的； |
| 5 | 投标文件未按招标文件要求编制，内容不全或字迹模糊、辨认不清的； |
| 6 | 投标报价高于招标预算的； |
| 7 | 投标人存在串通投标，弄虚作假等违法行为的； |
| 8 | 交付期不满足招标文件规定的 |
| 结论：通过标注为✔，未通过标注为✖ |  |

25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人法人或授权代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的投标人资格、投标人资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，技术因素、商务因素（售后、业绩及培训等）占70分。将每位投标人的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标人的总得分。详细评分标准如下：

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 一、价格评分（30分） |  |  |
| 价格 | 30分 | 投标基准价为满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格，即为满分30分，其他投标人报价计算公式如下： 报价得分 =30×基准价/报价 计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。 |
| 二、技术评分（54分） |  |  |
| 1、技术和服务要求 | 25 | 根据各投标人所提供的技术和服务要求响应表，并结合所投标产品的佐证材料等方面情况，对照招标文件的要求，由评委按以下标准评定： ①投标人所投产品完全满足招标文件要求的，得满分25分。 ②以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，若负偏离则投标无效；带“▲”号的技术指标项为关键参数，每负偏离一项扣3分；若有三项及三项以上标注“▲”符号为负偏离的，视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理；其他未标注“▲”符号技术参数，每负偏离一项扣1分。扣完为止。正偏离不加分。 |
| 2、技术方案与功能合理性 | 5 | 1.对各投标人提供的监测测向系统技术方案中各种设备总体集成整合能力进行评价，包括整体性原则、成熟性原则、实用性原则、先进性原则、高性能原则、易维护原则、可靠性原则等。由评委根据方案描述评审：全部满足得3分；方案描述不清晰有缺失内容的每一项扣1分，扣完为止；未提供的不得分。 2.根据投标人针对本项目系统技术方案中支持的信号解调识别能力提供详细技术实现方法和结果输出种类说明（包括但不限于DMR、NXDN、DPMR、PDT、TETRA、GSM、LTE信号）。由评委根据描述评审：全部满足得2分；方案描述不清晰或有缺失内容的每一项扣0.5分，扣完为止；未提供的不得分。 |
| 3、检测报告 | 6 | 1、投标人提供的监测系统具有CNAS和CMA认证资质的国家级检测机构按GB/T32401-2015《VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 》、GB/T34089-2017《VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法》及行业规范出具的正式检测报告的，得2分；未提供的本项不得分。（投标文件正副本须提供清晰复印件并加盖投标人公章 ，原件备查，否则不得分）。 2、按照国家无线电监测中心《超短波监测管理一体化服务接口规范》所要求的具备联网能力进行评分。投标人具有符合《超短波监测管理一体化平台技术规范》相关接入能力，并提供国家无线电监测中心检测中心对设备操作服务接口能力测试报告，且测试条目至少包含规范内要求的27条。27条全部通过得2分，1条及以上未通过得0分。（原件备查） 3.根据投标人针对本项目系统技术方案中对系统产品防寒、防尘要求，提供详细实现方法和结果输出种类的详细说明（包括但不限于项目验收时需提供具有CNAS/CMA资质机构出具的高温试验、低温试验、防护等级IP65第三方检测报告）。由评委根据描述评审：全部满足得2分；描述不清晰有缺失内容的每一项扣1分，扣完为止；未提供的本项不得分。 （投标文件正副本须提供清晰复印件并加盖投标人公章 ，原件备查，否则不得分） |
| 4、项目实施方案 | 10 | 1.按照投标人提供的整体系统实施方案、组织计划、项目管理方案、项目负责人情况、验收方案进行评分，满分4分。投标人需要详细介绍系统方案，系统方案中须对系统实施方案、组织计划、项目管理方案、项目负责人情况、验收方案等做详细说明。描述合理、详细的得4分；方案描述不清晰有缺失内容的每一项扣1分，扣完为止。 2.投标人提供的项目实施质量保证措施，满分2分。明确、可行、全面的，得2分；措施描述不清晰有缺失内容的每一项扣1分，扣完为止。 3.按照投标人提供的天馈保护罩实施方案进行评分，方案科学、合理得2分，否则不得分。 4.根据投标人针对本项目的实施人员具备系统集成高级项目经理证书的，每提供一个得1分，满分2分。【须提供高级项目经理资质证书复印件、身份证复印件、投标人单位在投标截止前六个月（不含投标截止时间的当月）中任意一个月为其缴纳社保的证明材料复印件，未提供或提供不齐全或提供无效材料的不得分。】 |
| 5、节能环保 | 1 | 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，得1分，未提供证书复印件不得分。评标委员会根据节能产品、环境标志产品选用情况给分。 |
| 6、设备硬件成熟性 | 2 | 投标人具有无线电信号监测设备相关实用新型或发明型专利证书的，每提供1件，得1分（并承诺用于本项目），满分2分，未提供的不得分。（证明材料须提供复印件并加盖公章。） |
| 7、设备软件成熟性 | 2 | 投标人提供投标供应商具有无线电监测类和信号分析类软件著作权登记证书，得2分，缺项或不提供的不得分。 |
| 8、无人机侦测功能先进性 | 3 | 识别无人机型号大于等于20个的，得3分，识别无人机型号大于等于15个的，得2分，识别无人机型号大于等于10个的，得1分，其他不得分。提供承诺函，否则不得分。 |
| 三、商务评分（16分） |  |  |
| 9、企业信誉、履约能力及资质 | 4 | 1.用户使用评价报告：根据各投标人企业履行合同的良好记录（用户使用评价报告）情况进行评分，每提供一份用户评价为“满意（好或优）”的用户评价表的得0.5分，满分2分。【须同时提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及用户评价表）（原件备查）。上述材料缺一不可，评委会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。未提供相关证明文件复印件的和提供不全的不得分；评标过程中如发现填报不实，本项不得分。合同履行过程中发现本项有虚假者，取消其中标资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。此项与“业绩”不得重复得分。】 2.投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书CS3或CS4级的，得2分，须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 10、企业管理体系 | 3 | 1.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分,须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 2.具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书的得1分,须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 3.投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1分,须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 11、业绩 | 4 | 根据各投标人所提供的近3年内（以合同签订时间为准）由投标人在国内与项目主要内容相同的同类项目的销售业绩情况进行评分，每提供1份得1分，满分4分。【注：投标人须列表并提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。原件备查。】 |
| 12、售后服务承诺 | 3 | 根据投各标人提供的售后服务承诺和售后服务方案情况，对其售后服务的专业性、可行性、快捷性及维修响应时间、维修方式、备品备件、售后服务保障、质保期后维修服务的项目及费用承诺情况， 由评委根据方案描述评审：全部满足得3分；方案描述不清晰有缺失内容的每一项扣1分，扣完为止；未提供的本项不得分。 |
| 13、项目服务能力 | 2 | 为证明投标人具有较强的售后运行维护和项目执行能力，投标人提供自2018年1月1日起至投标截止时间前，有运行维护项目成功案例，证明材料包括中标通知书、合同（需加盖用户单位公章），原件备查。（原件不提供的不得分）一个案例1分，最多得2分。 |

说明：评委对各投标人二、三项内容量化打分时，二、三项合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

在《环境标志产品政府采购清单》内的产品给予2分加分。

本项目将对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若投标人和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》，则其评标价格=投标人报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+投标人报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

26.4评标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选投标人。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

26.5采购人根据评标小组推荐的中标候选投标人名单，根据相关法律法规的规定确定最终中标方。如果排名第一的中标候选投标人的实际情况与其采购资料不相符，将取消其中标资格，由排名第二的中标候选投标人递补，以此类推。

26.6在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

26.6.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.6.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.6.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

26.6.4因重大变故，采购任务取消的。

27．采购过程的保密性

27.1 采购后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予中标方的建议等评标小组成员或参与采购的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标小组成员的资格，不得再参加任何项目的采购。

27.2 投标人在采购过程中，所进行的力图影响采购结果的，不符合《政府采购法》及本次采购中有关规定的活动，将被取消其采购资格。

27.3

## F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应采购文件要求，综合得分最高的投标人。

28.2 最低报价不一定是被授予合同的保证。

28.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标投标人，也可以重新招标。

29．接受和拒绝任何或所有采购的权力

29.1为维护国家利益，买方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部采购的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 中标公告期满后，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过采购有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其采购保证金。

31．签订合同

31.1 投标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。买方和中标方不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2 如中标方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其采购保证金。

31.3 采购文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．履约保证金（如适用）

32.1中标方应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

33．招标代理服务费

33.1中标方须向招标代理机构按如下标准和期限交纳招标代理代理服务费：

33.1.1中标方须向新疆招标有限公司支付招标代理服务费。

33.1.2 在宣布中标后一周内，中标方须按第33.1.1条规定的标准以银行汇票、转账支票或电汇的方式一次性向招标代理机构缴纳采购代理服务费。

## G  采购失败条件

34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.投标文件截止时间后，实际参与的投标人不足法定家数的；

37.投标报价均超过采购预算的；

38.对采购文件作出实质性响应的投标人不足法定家数的；

# 第三部分  技术服务要求

四类无线电监测站（三期）项目技术方案

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 质保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四类固定无线电监测站 | 10 | 36个月 |  |

出厂验收期限：合同签订后180日内。

交付使用期限：合同签订后360日内。

交货地点：交货地点为采购人指定地点，特别提醒投标人本项目设备安装地点偏远，部分地点处于高海拔山区。

- 一、总体概述

本项目为新建10座四类固定监测站，监测频段范围为300kHz-18GHz，建设地点由招标人统一规划。

本项目所建设的监测站为新疆无线电监测网的一部分，所建设的监测站应能够与采购人现有监测网络互联互通。

本项目建设需满足以下基本要求：

1、信号监测功能符合国家无线电监测中心关于超短波无线电监测网建设的各项规范和国际电联推荐的《频谱监测手册》以及其他相关技术标准。符合国家最新原子化封装服务要求，支持国家超短波监测管理服务接口规范、超短波频段监测基础数据存储结构技术规范。

2、系统可按国际电信联盟ITU-R建议规范进行无线电监测和测量，具备数字信号分析能力，能够完成部分数字信号的调制方式识别、解调和解码功能。

3、系统中所包含的宽带监测接收机的性能指标，需具有CNAS实验室认可/CMA认证的第三方国家级权威检测机构按GB/T32401-2015《VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法》出具的正式检测报告，报告内容需包括解调灵敏度、频率稳定度、相位噪声、噪声系数、三阶截断点、二阶截断点、中频干扰抑制比、镜频干扰抑制比、扫描速度等指标的测试结果数据。中短波监测接收机性能指标应提供第三方国家级权威检测机构出具的检测报告，检测指标包括但不限于招标文件中的相位噪声、噪声系数、灵敏度、中频抑制、镜频抑制、三阶截断点、二阶截断点、频率范围、频率稳定度。

4、系统中所包含的超短波及微波监测系统的性能指标，需具有CNAS实验室认可/CMA认证的第三方国家级权威检测机构按GB/T34089-2017《VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法》及行业规范出具的正式检测报告，报告内容需包括监测系统灵敏度、监测系统频率测量精度、监测系统场强测量精度等指标的测试结果数据。

5、系统应用软件符合国家原子化封装服务要求，符合YD/T 3700.3-2020《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》、《超短波监测管理一体化平台技术规范第3部分：设备操作服务》SOAP报文结构补充说明。需具有第三方国家级权威检测机构出具的无线电监测管理一体化平台原子服务接入能力检测报告（设备操作服务），报告测试项应包括《超短波监测管理一体化平台技术规范》中的全部测试项内容。监测站改造完成后，需实现由新疆无线电管理一体化平台的统一管理和监测数据的分析、交换与共享。

6、系统应用软件采用Windows、Linux等主流系统软件平台开发，具有远程监控、自动升级功能，支持自动化批量部署与升级。客户端支持跨平台运行，包括浏览器、电脑桌面、平板等多种应用平台，用户可以根据不同角色或场景选择合适的客户端形态进行操作。如果以后采购方改为国产系统软件平台，建设方无偿提供基于相应系统软件平台的系统应用软件。

7、为确保采购人后续可采取市场竞争性方式，对本次采购的接收机等核心产品进行功能扩展或二次开发，中标人根据采购人要求免费协助功能扩展或二次开发人对接收机等核心产品进行功能扩展或二次开发。

8、本项目第三方检测、培训、技术服务、系统集成等费用均包含在设备成本中，不单独列支。

9、本项目遵循的主要技术标准和管理依据包括但不限于：

1）《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》（国无办〔2019〕3号）；

2）《省级无线电管理一体化平台建设规范及技术要求》（国无办函〔2019〕37号）；

3）YD/T3699-2020《无线电管理一体化平台体系架构及应用规范》；

4）《超短波监测管理一体化平台技术规范 共5部分》YD/T 3700-2020；

5）《VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法》GB/T34089-2017；

6）《VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法》GB/T32401-2015；

7）《超短波频段监测数据统计汇总数据库结构技术标准》；

8）《超短波监测管理一体化服务接口规范》；

9）《无线电监测机房工作管理规范》（工信部无〔2019〕379 号-14）；

10）《无线电监测站雷电防护技术要求》YD/T 3285-2017。

- 二、建设内容及规模

本项目建设的四类无线电监测站包括中短波监测系统、超短波及微波监测系统、专项监测系统、配套软件与配套设施等，项目基本配置（推荐）如下：

表： 项目建设内容汇总（采购货物清单）

| 序号 | 设备及软件名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中短波监测系统 |  |  |  |
| 1 | 中短波监测接收机 | 频率范围：300kHz～30MHz | 台 | 10 |
| 2 | 中短波监测天线及安装配件 | 根据需求配置，定制 | 套 | 10 |
| 二 | 超短波及微波监测系统 |  |  |  |
| 1 | 宽带监测接收机 | 频率范围：20MHz～18GHz | 台 | 10 |
| 2 | 配套监测天线组及安装、控制配件 | 根据需求配置，定制 | 套 | 10 |
| 3 | 宽带喇叭天线 | 频率范围：3GHz-18GHz | 副 | 20 |
| 4 | 对数周期天线 | 频率范围：80MHz-3GHz | 副 | 20 |
| 三 | 专项监测系统 | - 公众移动通信监测 2）广播电视信号监测模块 3）中频多路分析设备 | 套 | 10 |
| 四 | 监测站配套软件 | 与监测设备配套，含监测接收机驱动程序；含频段扫描等功能、无人机侦测、数字信号识别及分析模块、ITU规范建议的测量项目等。具体需满足项目各项功能要求。需符合国家相关要求。 | 套 | 10 |
| 五 | 固定站配套设施 | 包括监测站综合管理控制设备（如需要，需配套数据存储服务器）、风光互补发电设备、UPS电源、工业控制计算机（含显示器、键盘鼠标等配件）、网络交换机、4G/5G路由器、户外型保温机柜、视频和动环监控、防雷接地等。机房、塔桅、地网等监测站配套设施均由中标方结合建设站点实际情况进行建设。 | 套 | 10 |

- 三、设备功能和性能指标要求

本项目室外单元防尘要求：IP65。

- （一）中短波监测系统

每个监测站的中短波监测系统包括1台中短波监测接收机和配套天线等设施，其中中短波监测接收机性能指标要求如下：

1）★频率范围：300kHz～30MHz（垂直极化）；

2）频率稳定度（0-45℃）：0.5ppm；

3）分辨率：≤1Hz；

4）▲实时中频带宽：≥2MHz（多档可选）；

5）★相位噪声：≤-120dBc/Hz＠10kHz；

6）★噪声系数：≤10dB；

7）RSSI灵敏度：≤-135dBm；

8）灵敏度：

● AM：≤-105dBm@10dB S+N/N，30%调制，6kHz BW，

● SSB：≤-120dBm @10dB S+N/N，2.1kHz BW，

● CW：≤-125dBm @10dB S+N/N，500Hz BW，

● FM：≤-115dBm @12dB SINAD，3kHz频偏，12kHz BW，300~3000Hz音频滤波器，-6dB/oct去加重；

9）▲无杂散动态范围（SFDR）：103dB-107dB；

10）▲镜像抑制：≥ 90dB；

11）▲中频抑制：≥ 90dB；

12）★三阶截断点：≥20dBm（低失真模式）；

13）★二阶截断点：≥50dBm（低失真模式）；

14）工作方式：AM、AMS、LSB、USB、CW；

15）解调带宽：1Hz-62.5kHz（连续可调，步进1Hz）；

16）工作温度：-20℃~＋55℃室内单元），-40℃~＋60℃（室外单元）；设备储存温度：-40℃~＋70℃。

- （二）超短波及微波监测系统

每个监测站的超短波及微波监测系统包括1台宽带监测接收机和配套天线、来波方位监测天线及安装、控制配套设施（室外控制箱、天线控制器等）组成，系统总体指标要求如下：

1）★频率范围：20MHz～18GHz（或更高）；

2）频率稳定度（0-45℃）：≤ 1×10-7；

3）★噪声系数：≤11dB（6GHz以下，低噪声模式，实时带宽20MHz），

≤13dB（6GHz以上，低噪声模式，实时带宽20MHz）；

4）最小频率分辨率：≤1Hz；

5）★实时中频带宽：≥80MHz，多档可调；

6）▲相位噪声：≤-120dBc/Hz@10kHz（fc=1GHz）；

7）★监测灵敏度：≤10dBμV/m（6GHz以下），

≤15dBμV/m（6GHz以上）；

8）▲二阶截断点：≥60dBm（低失真模式）；

9）▲三阶截断点：≥20dBm（低失真模式）；

10）▲中频/镜频抑制：≥90dB（典型值）；

11）★解调带宽：100Hz-40MHz或更高，多档可选；

12）▲速度扫描：1200ch/s （频率表扫描），

1500ch/s （频段扫描），

200GHz/s（全景扫描，25kHz步进）；

13）监测系统频率测量精度：0.1ppm；

14）监测系统场强测量精度：±1.5dB；

15）解调模式：AM、FM、PM、CW、LSB、USB、I/Q等；

16）工作温度：-20℃~＋55℃室内单元），-40℃~＋60℃（室外单元）；设备储存温度：-40℃~＋70℃。

1、来波方位监测天线

本项目监测系统应具备境内外信号方位的判定功能。为监测境内外信号来波方位，为每个监测站配置对数周期和喇叭天线，具体要求为：

1）对数周期天线频率覆盖范围80MHz-3000MHz，每个监测站数量≥2副；

2）喇叭天线频率覆盖范围3-18GHz，必须满足能够区别境内外微波信号，每个监测站数量≥2副。

2、室外控制箱

控制箱配备天线选择开关用以选通来自天线的射频信号，输出至监测接收机。

3、天线控制器

天线控制器根据计算机给出的指令信号，控制（驱动）天线选择开关里的射频开关，使之处于指令所要求的工作状态。

- （三）专项监测系统

本项目要求具备地面无线广播电视信号监测、公众移动通信监测、中频多路分析能力。

1、★广播电视信号监测

具有境内和边境区域境内外20-3600MHz（或更高）频段地面无线广播电视信号的搜索、监测功能，可按广播电影电视行业标准，实现数字、模拟电视监测解码等功能。

（1）通过搜索、监测，能够发现边境区域境内外20-3600MHz（或更高）频段正在播出的地面广播、电视信号，通过与监测网联动，实现对发射标识的识别鉴定，快速发现干扰或非法信号以及其他违规节目。能够按照开路电视已规划的频道实施搜索、监测，以确定电视频道是否播出信号。

（2）具有对当前境内外在用模拟调制广播信号的测试能力。能够测量其基本发射参数，并解调还原语音，实现对播出内容的监听。全频段自动扫描，门限可设置。

（3）支持AM/FM/PAL-D/SECAM/DVB-T/DVB-T2/NTSC/DTMB等信号标准（不限于），具有对PAL-D/SECAM/DTMB/DVB-T/DVB-T2等多种制式地面电视信号的解调分析能力，能够还原其连续图像和语音，实现对播出电视信号的图像监视及声音监听，图像和声音输出可通过LAN口传输至服务器。

—数字电视信号分析支持（不限于）：中频带宽8MHz；支持DTMB等国标GB20600-2006所列制式，接收模式解析支持自动适应。

—模拟电视信号分析支持（不限于）：支持6、7、8MHz带宽；彩色制式支持PAL/NTSC/SECAM；视频系统支持B/GH/M/N/DK/L/LP。

（4）可对监视过程中发现的地面广播、电视信号进行存储、录像、录音，并支持信号回放。配备可更换固态存储器插槽并具有本地不少于24小时的声音和图像录制存储功能。

（5）预留扩展空间，根据采购方需要，免费增加其指定制式的模拟/数字广播、电视（如：DVB/CDR等制式数字广播信号等）调制及编码方式的识别及解调功能，实现对指定制式的模拟/数字广播、电视信号的声音监听及连续图像监视。

2、★公众移动通信监测

具有公众移动通信信号（2G/3G/4G/5G）的测试能力，支持国内各种移动通信制式类似广播信道等参数的解码，包括：GSM，CDMA，EVDO，WCDMA，TD-SCDMA，TD-LTE，FDD-LTE，5G。覆盖国内现有所有移动通信制式的所有频段，实现公众移动通信信号监管手段信息化。

- 支持国内GSM、CDMA、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、TD-LTE、FDD-LTE各种制式的所有频段移动通信信号接收和解码能力，利用公众移动通信基站解码设备和数据分析专用软件，能够从无线信号端对边境区域境内外不同国籍的公众移动通信基站诸如类别、制式、频率、所属运营商、信道号、场强、基站识别码、BCCH信道、蜂窝小区号、位置区域码、经纬度等主要基站信息进行识别、记录及存储，对境内外公众移动通信信号的强度进行测试、记录，及时掌握不同运营商、不同网络制式（2G/3G/4G）基站的情况。能够对指定区域，通过电子地图展示出公众移动通信频率、基站和不明基站（含伪基站）的使用及信号分布情况。

具备5G基站信号和参数分析功能，可同时监测移动、联通、电信等运营商的5G信号，获得基站同步信号块中PBCH、SSS、PSS信道相关参数；具备5G基站GSCN号的自动获取功能；具备5G频率使用统计功能，分析各5G信道频率占用度，具备5G信号数据回放功能。

（2）自动生成针对边境地区公众通信基站的测试和分析报告。

（3）具有GSM（不限于）伪基站发现和识别能力，并可根据用户需要后期开发对其他类型伪基站的发现和识别能力。

（4）在不主动发射无线电信号前提条件下，对500米以内的2G/3G/4G/5G各种制式移动通信终端的信息进行采集分析，所采集的信息数据包括但不限于手机号码、号码激活位置区等，系统能够统计移动终端出现的时间、频次、数量等，能够判定境内外移动通信终端，且采集过程中不影响覆盖区域内的终端正常通信。

（5）预留扩展空间，根据用户需要，免费增加国外5G制式和未来5年内出现的新制式公众移动通信基站、终端信号的采集分析功能。

3、★中频多路分析

可宽带搜索和窄带记录并行工作，在中波、短波、超短波、微波等频段（300kHz~18GHz）支持同时32路（同一通带内）窄带信号分析、解调、监听等功能，并且可独立设置每个信道化通道的参数，例如带宽、频率、解调方式等，对解调的语音文件进行本地化存储，连续存储无时间长度限制（以电脑硬盘存储容量为准）。

（1）最大实时处理带宽：80MHz；

（2）最大实时处理信道数：2信道宽带（≤40MHz），

32信道窄带（≤500KHz）；

（3）自动识别调制类型：CW、AM、FM、2FSK、4FSK、MSK、2ASK、BPSK、QPSK、pi/4DQPSK、16QAM。

上述各设备的环境性能指标要求如下：

工作温度：-20℃~＋55℃（室内单元），-40℃~＋60℃（室外单元）；设备储存温度：-40℃~＋70℃。

- （四）固定站配套设施

        - 1、控制和网络设备方案

本项目监测站的传输，对于具备公网运营商光纤的，应采用公网运营商光纤接入。

监测站应具备远程开关机功能，控制中心的计算机通过网络（固定专线或4G/5G联网路由器等）向无人值守站的遥控遥测模块发送命令和数据，命令和数据包括了功能代码和握手数据，遥控遥测模块检测到数据有效后，根据功能定义执行相应的操作。遥控开关机的各项功能设计应尽可能避免误操作。

系统应配备工业控制计算机以满足监测设备操控、原子化服务等需求。配备网络交换机实现不同设备之间的网络连接，并与市级监控中心互联互通。

控制和网络系统设备配置和主要技术指标要求如下：

1、工业控制计算机

- Intel i5 8400 及以上；

- 内存16G DDR3及以上，SSD硬盘≥256GB，企业级硬盘≥4TB；

- 自适应网口、声卡、USB；

- 19吋以上高清显示器、键盘、鼠标。

2、网络交换机

- 8口，10/100/1000Mbps自适应。

4、4G/5G路由器

- 企业级4G/5G路由器，支持全网通，内置防火墙。

5、远程遥控设备

- 实现监测接收机等设备的远程控制开关机，具体指标根据设备提供商需求。

        - 2、视频和动环监控系统

本项目建设的为无人值守监测站，应安装必要的视频和动力环境监控系统。

视频监控主要用于远程监视监测站室内外状况和设备运行情况。

动力环境监控部分通过安装各种类型的传感器，采集固定监测分站的温度、湿度、电压、电流、烟雾等参数，并把各项参数实时传送到监测控制中心。

动力环境监控主要功能如下：

1、现场数据采集。定时对环境参数（温度、湿度、电压、电流等）进行采集，并把相关数据上报到计算机进行处理。

2、异常情况报警。对监测站的设备、环境进行监控，一旦发现出现异常情况，将及时向计算机发出报警信息。报警信息包括设备故障报警，非法侵入报警，自然灾害报警等。

3、监视上位机的运行情况。监测工业控制计算机工作状态，在出现死机的情况下，能重新启动工业控制计算机，自动进入监测系统，继续实施既定任务。

4、遥控管理。对监测站监测设备和环境监测设备进行管理、数据采集和网络通信控制。

        - 3、机房环境及配套

本项目建设的10个监测站具体建设地点尚未确定，如需要，中标人需为每个监测站配套1套保温机柜。

        - 4、供电要求

本项目建设的监测站位置大多偏远，需配套风光互补供电系统。

本项目系统供电包括市电、风光互补供电和不间断电源，为保障正常供电，建议采用在线式UPS为设备供电。其中UPS主机负载容量根据中标人设备功耗配置，UPS输出交流电压220V±3％，频率50Hz±1Hz。配置的蓄电池应满足外部电源供电中断后最低8小时的后备供电需求。

在长时间断电，且电能储备耗尽后，仍可以在30天内通过远程唤醒方式重新启动系统（外部供电恢复后）。

为确保设备的正常工作，应对监测站机房里的不同的耗电设备分别供电；市电输入到机房时应接电源避雷器；强电保护接地必须采用国际电工委员会（IEC）规定的TN-S接地。

- （五）天线机械性能、环境指标要求

1）一般结构要求

- 天线结构要牢固可靠，便于安装、使用和运输。

2）风速要求

- 工作风速：≧110km/小时；

- 极限风速：≧200km/小时。

3）温度要求

- 工作温度：-40℃~＋60℃；

- 极限温度：-55℃~＋75℃。

4）冰负荷

100mm不被破坏。

5）防腐

具有良好的防雨性能；具有防盐雾、潮湿、大气中二氧化硫与紫外线辐射等能力。

- 四、系统功能要求

监测站应具备以下所有的功能要求（不限于）：

- （一）常规监测功能

1、ITU测量功能

1）全面满足ITU建议的相关参数测量（频率、频偏、场强、带宽、调制度等）规范要求，可实时监测、测量和存储空中无线电信号的频率、场强、频偏、调制度、带宽等技术参数。

2）测量结果可以以图形的方式显示，并生成测量结果统计列表（不限于Word、Excel、Pdf格式）。

3）界面和测试结果可以用不同的单位表示，如：dBm，dBμV，dBμV/m。

4）建立专门的系统中天线增益、馈线损耗、放大器增益数据库，供计算场强时使用，在监测系统软件中可以直接查询。

2、单频测量

对某个已知频率信号进行详细测量，测量参数包括频率电平的实时值、平均值、最大值，测量信号的频率、场强（电平）等基本参数。

1）显示实时中频频谱分析，对异常信号进行报警并记录，可自定义门限。

2）提供单频点测量的场强实时值图、电平概率分布图、占用度图、频谱图、IQ星座图等。

3）支持信号的ITU分析，包括信号带宽、频偏指数、正向频偏、负向频偏、调制度、正向调制度、负向调制度分析等。

4）支持以图形方式显示测量结果，并生成测量结果统计报表。可实时监测、测量和存储电台的频率、信号电平、场强、频差等技术参数。

3、扫描功能

支持单或多频段扫描功能；支持频率列表（离散）扫描、数字或快速（全景）扫描功能。在扫描时，有样本制作、保存和样本比对功能。对常用频点、频段、重点业务、重点频段建立样本库，实时数据可以与历史样本数据比对。可显示信号瀑布图。具备驻留时间和测量时间2个参数设置。

1）全景扫描（P-SCAN）：支持用户设定范围的一个宽带频段进行快速的扫描测量、频段使用评估，显示系统工作频率范围的实时动态频谱，支持触发测量，以找出该频段内的非法信号和干扰信号，并确定它们的工作参数。

2）频段扫描（F-SCAN）：对某一频段内的频率进行监测，以找出该频段内的非法信号和干扰信号，并确定它们的工作参数。

3）频率表（离散）扫描（M-SCAN）：根据指定的频率表（不少于1000个信道的）进行循环轮流扫描测量，考察这些频率的工作参数是否符合标准，并实时计算出频谱占用度（遵循ITU-R SM.1880建议）。测量频率可与样本库信息或台站数据库进行比对，对于异常的信号，根据需要转入单频ITU测量功能，监测数据可以保存回放。在实际应用场景中，可根据不同的业务需求进行灵活配置。

4）支持扫描频谱图分析和瀑布图显示；支持实时占用度统计；支持频段和信道占用度（日报、月报）分析数据统计和存储；支持触发测量，触发到测向、中频分析或ITU测量等功能。支持直线门限、模板门限、自动门限信号提取方式；支持信号自动提取功能；支持提取信号与台站库比对功能，能用诸如饼图等图形显示提取的各类信号类型统计数据。

▲4、数字荧光谱功能

具备数字荧光谱功能，可利用三维频谱时间图真实、直观表现出信号细节，表现频谱和时域的变化关系；可捕获弱小信号、查看掩盖在大信号中的小信号，以及观察同频信号非同时发射概率等。

- （二）业务功能

1、信号监听

支持对单个或多个频点进行录音，信号录音实时显示频谱图和当前信号的音频波形，支持频段监听、频率表监听和频点监听。显示当前录音的长度、录音时间等记录。支持音频播放。

支持录音门限设置，信号场强超过门限进行录音，且录音无时间长度限制（以电脑硬盘存储容量为准），录音可采用多种数据格式（不限于.WAV、.MP3、.WMA等），并可实现格式转换。

▲2、频谱评估功能

支持国家要求的频谱评估数据的采集、存储和导出，自动完成频谱评估测试和统计工作并生成符合频谱评估测试要求的文件（报表）。支持对电磁环境进行测量（根据用户定义任务），并作为最低优先级任务，能够对用户定义的任务进行测量，测量结果可以存储，可以分析。

▲3、频谱监测统计功能

满足工信部无线电管理局频谱监测统计报告相关要求，自动完成月报监测和统计工作并生成符合月报格式要求的月报表文件，监测数据的各种统计算法符合工信部无线电管理局《超短波频段占用度测试技术规范》等相关技术规范的要求。统计分析时，可随意更改统计门限。提供一键生成测试报告（不限于Word、WPS格式）功能，报告模板允许修改和编辑。

4、信号数据统计分析功能

1）支持信道占用度和频段占用度测量，支持宽带实时监测、中频频谱及瀑布图分析和原始数据无失真回放；

2）支持对单个或多个频点进行中频频谱分析，瀑布图分析；

3）支持时域电平图或时域场强图，记录测量信号的电平随时间变化的趋势；

4）支持测量数据的处理与分析；

5）支持互调干扰分析。

5、台站和监测数据库功能

1）支持国家有关台站数据库、监测数据库的各项技术规范；

2）符合国家关于台站数据库的要求，支持导入本地台站库，具有自动台站数据更新功能；

3）支持台站数据分析功能。可进行台站数据的显示、查询与实现监测数据的实时比对，对台站数据库中没有的或者参数超标的电台进行自动报警。

4）支持手动数据备份和定时自动数据备份；支持数据还原。监测数据可保存、可回放、可分析等，监测系统软件升级后必须具备向下兼容，保证历史数据可回放、可分析等。

6、数据存储和分析功能

1）支持对所有监测数据的存储，可对监测原始数据无失真回放。

2）支持对存储的监测数据、任务记录进行管理、查询、导入导出；对存储的监测结果数据进行打印浏览，对原始数据的回放分析；建立文件数据库。

3）数据回放的过程中支持对回放进度进行控制，数据展示的内容包括数据图表和监测参数。支持对24小时内出现的干扰信号的数据自动保存。

4）支持用户对前期保存的干扰信号数据进行回溯分析，从时域上确定干扰信号的工作规律。

5）支持基础监测数据库，具备台站数据分析功能和计划任务功能。

▲7、边境专用功能

1）按照《工业和信息化部关于印发“边境（界）地区电磁环境测试规范”的通知》（工信部无〔2014〕171号）中的测试规范要求，实现对边境电磁环境自动测量的功能。具备一键生成测试报告（不限于WPS格式）功能，报告模板允许修改和编辑。

2）完成ITU光盘数据导入，实现与国家无线电监测中心境内、境外台站数据库的同步，实现与监测中心协调管理数据库数据之间的同步；完成边境频率协调功能，能实现边境频率协调通知单的下达及管理和维护功能；实现边境频率干扰申请、边境频率干扰受理。

▲8、中短波频段业务功能

具有中短波频段监测功能，能够自动扫频记录中短波信号频点、电平及自定义时长自动录音等，能够生成中短波频段监测报告。

- （三）★信号分析功能

1、模拟数字信号解调识别功能

1）支持对CW、AM、FM、USB、LSB、I/Q、ISB、VSB、DSB、PM、PULSE模拟调制信号的解调，并输出解调后的声音；

2）支持对常见的数字信号调制识别和解调分析，支持的信号类型包括但不限于BPSK、QPSK、π/4DQPSK、8PSK、MSK、16QAM、32QAM、64QAM、128QAM、256QAM、8VSB、16VSB、2FSK、4FSK，能够输出对应的星座图、眼图、码流图等图形。

3）▲具有目前常用数字调制及编码方式的识别、解调及协议解析能力，支持解码数据、语音、短信的记录存储及回放，包括DMR/DPMR等制式的数字对讲机，FM/TETRA/PDT/NXDN/iDEN等制式的集群通讯设备，实现频率、信道号、载干比、色码、主叫号、被叫号解析，语音实时还原、播放、录音和短信实时解码等功能。同时提供实时频谱、瀑布图、IQ、星座图、波形图等显示等。

4）预留扩展空间，根据用户需要，后期可免费增加其指定的数字调制及编码方式的识别及解调解析功能。

5）支持对CW/AM/FM模拟信号进行识别；

6）可自动对已知和未知信号进行调制识别，提供诸如实时频谱、瀑布图、IQ、星座图等显示。

2、传输系统识别功能

包含但不限于GSM、TETRA、调频广播、CDMA、FDD-LTE、TD-LTE、5G等。

3、组合分析功能

1）支持多种分析手段：包括信号制式识别、信号传输系统识别、信号ITU参数计算、信号特征参数计算、信号亚音频特征识别、频谱图、瀑布图、瞬时幅度图、瞬时频率图、瞬时相位图、IQ时域图、瞬时幅度相关曲线、瞬时幅度频谱图、星座图等。

2）从时域、频域、调制域等多维分析，支持自动分析和人工分析两种模式，支持多窗口展示频谱图、瀑布图、时域图、星座图、解调参数表、IQ分析图、矢量误差图、相位误差图、脉冲分析参数表等。

3）支持多种分析组合方式，支持自定义组合方式。

4、离线分析功能

支持离线完成接收机支持的数字信号调制识别与解调，并可记录和用于后续技术分析。

- （四）★无人机侦测功能

建立无人机上下行信号样本库，具有无人机上下行信号监测和识别功能以及部分无人机的型号识别功能。具有自动学习功能，能够根据现场测试数据或用户需要（指定）免费不断充实无人机上下行信号特征和型号样本库。

- （五）电子地图功能

1）支持互联网免费图源，支持用户从互联网下载地图后更新；

2）可将台站数据库中的台站显示在电子地图上，支持按照不同类型的台站显示不同的图标；支持在电子地图上显示台站基本信息，支持按照电子地图的比例进行聚合显示；

3）能够集成和调用国家无线电监测中心和新疆维吾尔自治区无线电管理机构的地理信息平台和电子地图数据，并实现无缝对接；

4）地理信息平台和电子地图数据集成调用应符合国家无线电监测中心和新疆维吾尔自治区无线电管理机构有关规范和要求，具备无级放大、缩小、滚动、漫游、推拉镜头等功能，可用于测向、定位、电磁兼容分析和导航；

5）地理信息数据应支持国家监测中心和新疆维吾尔自治区无线电管理机构电子地图数据格式，可通过人工输入多个测试点的经纬度及示向信息实现虚拟交会；

6）与地理信息平台结合实现台站综合查询，可在地图上按业务类型、按频段等多种方式分类展现及显示台站查询的结果；

7）支持在电子地图上标识被测发射台位置信息，支持从电子地图触发测量任务。

- （六）系统联网和设备管理功能

1、★系统联网功能

1）通过有线或无线（4G/5G）接入方式提供符合国家原子化服务接口规范要求的异构系统联网及控制功能，能够接入新疆无线电管理一体化平台。

2）设备安装完成后可立即实现与用户已有无线电监测网的联网运行和资源共享，有效完成各项常规和联网监测任务，能够实现网内资源的统一管理、协同工作。

3）今后根据用户要求无条件满足用户已有无线电监测网管理服务接口规范，免费提供相应的异构系统联网及控制功能，不断完善和提升联网能力。

2、设备管理功能

1）监测站系统软件具有系统自检和校准功能，能够对设备中的每一个模块进行自检，同时给出自检结果，自检必须能够清晰标明故障模块。能够对系统中的各个功能单元完成自检并给出故障单元的详细信息。

2）具有远程遥控开关机功能。

- （七）任务管理功能

1、日常任务管理功能

支持对用户日常所进行的实时监测情况的任务信息进行管理，方便用户查看相关信息。

2、自动任务管理功能

1）具有自动监测、自定义任务和多任务功能等，可以同时执行多项监测（同类型业务或不同类型业务），无人值守情况下可以按照预先设置的指定集合，自动完成所有任务。

2）支持用户设定定时任务，系统按照设定时间和规律进行自动执行，将测量的数据和结果进行存储，可以回放。

- （八）其他功能

1、日志管理功能

可记载每个用户的工作情况，包括使用的站点、设备、执行的任务、参数等信息。

2、安全保护功能

1）系统须具有严密的安全管理功能和安全防护措施，以确保系统的安全、正常运行；

2）系统须具有严格的运行授权管理体系，可有效防止非法用户登录和合法用户的越权操作。

3）具备监测数据自动删除功能，防止监测数据在边境地区丢失、泄密，确保监测数据安全。

3、辅助工具

1）互调分析：提供互调分析工具实现互调分析计算；

2）方位距离计算：计算两个经纬度点之间的距离；

3）单位换算：提供dBμv、dBm、dBW等之间的单位换算。

- 五、集成安装要求

监测站的集成安装在满足设备技术性能前提下，应综合考虑设备的可靠性、可维护性、电磁兼容性、安全性、环境适应性等，既确保设备在实际使用环境中长期、安全、可靠地工作，又美观大方，方便使用。

本项目涉及的硬件设备属于专用设备，设备形态以及天线数量不统一，在安装过程中，需要参照各自设备的安装要求和规范进行安装。

        - 1、总体要求

1）天线、射频和控制电缆、机房、电源、通信设施、监控系统等都要有良好的防雷措施；系统应有良好地接地措施。

2）本项目建设的四类固定监测站可根据用户实际需要可灵活架设，既可结合配套机房使用，也可在无配套机房的条件下独立安装于室外使用。

3）天馈系统采用完全密闭保护罩且不影响信号接收的安装方式，保证能够适应新疆边境恶劣的气候条件（高海拔、严寒、高温、沙尘、大风、暴雪、暴雨等），保证抗风能力不低于10级。系统具备自动温度控制装置，保证可在-55℃至+55℃范围内正常工作。同时要保证全套设备具有在极寒温度（-55℃）且电力中断无法温控的情况下，可以安全度过极寒期的能力。

4）整个系统各功能单位如果存在无法克服的电磁辐射，应做好电磁屏蔽。辐射标准应当满足GJB151B-2013所规定的内容。

5）整个系统在三年质保期内平均无故障运行时间：7×24小时连续运行、无故障率≥99%以上。

        - 2、★抗震加固

根据YD 5054-2010《通信建筑抗震设防分类标准》要求，本项目抗震设防类别为“标准设防类”，应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施。本项目设备安装须考虑抗震加固，设备的抗震加固应能满足防范当地地震烈度的要求。采用走线架安装时，设备机架必须在机顶用槽钢与走线架连成一体，走线架的吊挂件尽量吊挂于梁上、墙托架尽量装于柱子上。

        - 3、防雷与接地

固定监测站要有良好的防雷和接地系统，接地应采取联合接地，以确保设备正常安全地运行。项目建设设施的防雷接地应按《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（GB50689-2011）、《无线电监测站雷电防护技术要求》YD/T 3285-2017的有关规定执行；涉及建筑、构筑物的防雷接地部分，还应符合GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》要求。

        - 4、天线安装要求

由于建设地点不明确，项目承建方要采取必要措施，防止周边大信号引起的饱和失真等问题，同时考虑监测天线系统的简洁和架设便利。

由于建设地点气候特点复杂，应配备防风防雪防雨型天线保护罩及户外型机柜（均含温控系统），以及其他架设附件。

天线安装的所有构件，在挂上天线后，应能在经受当地最大风速时不受破坏。天线必须安装牢固，不得摆动。天线必须在避雷针的45˚扇状保护范围内。

GPS/北斗双模天线必须安装在较空旷位置，上方90度范围内应无建筑物遮挡并在避雷针保护范围内，建议天线安装位置高于其附近金属物一定距离。

馈线采用低损耗同轴电缆，与天线连接处采用防水胶泥密封。馈线使用馈线夹沿走线架或角钢固定，每隔1米固定一次，不得有交叉、扭曲、裂痕等情况。根据厂家各自的情况，建议采用三联型馈线卡子，馈线卡朝向须一致。馈线弯曲半径必须满足要求。

射频馈线的金属外皮在适配器的顶端、底部以及在设备间进口处，用接地环可靠接地。在适配器与设备间进口处之间，架设走线架，射频馈线沿走线架敷设，并采用馈线固定卡，固定在走线架上，馈线弯曲半径必须满足要求。馈线进户前，要有“流水弯”，馈线布放完毕后，墙孔需用穿墙板及密封胶做好密封工作。

馈线安装完后要进行驻波比测试，驻波比不得高于2。

        - 5、消防

项目建设需严格贯彻执行国家《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016-2014。在设备选购、集成安装等方面均需采取必要的消防措施，并根据需求配备必要的消防设施。

- 六、项目验收

中标方在交付招标方使用前须取得第三方测试验证机构出具的测试验证报告，相关测试验证费用由中标方承担。

中标方选取的第三方测试验证机构应符合工业和信息化部《无线电监测设施测试验证工作规定（试行）》（工信部无〔2017〕283号）、《工业和信息化部无线电管理局关于进一步加强无线电监测设施测试验证工作的通知》（工无函〔2017〕433 号）有关规定，并书面征得招标方的同意。在第三方测试验证机构开展测试前，中标方应书面通知招标方，招标方有权赴现场监督测试验证工作开展情况。

除由第三方测试验证机构测试的指标外，本项目下其他技术指标由招标方组织验收。

验收分为三个阶段，中标人负责在交货前30日将产品的有关技术文件、资料和依据本招标文件规定制定的三阶段验收计划、方案提交给买方，验收计划和方案经买方同意后才能开展验收（买方应在收到卖方书面验收计划、方案后15个工作日内做出答复，否则视为接受卖方建议），并且买方不承担验收产生的费用。验收后所有安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付买方。

1、出厂验收

（1）设备交货前，中标人和买方专家（每套设备1-2人）共同依据双方预先确定的验收计划和方案，在中标人提供的标准测试场地对所有监测测向系统进行联合验收，确定产品达到中华人民共和国有关标准、招标文件和卖方投标文件、答疑、承诺及正式合同等规定的技术要求和性能，并实现系统运行正常。

（2）验收过程中如发现设备性能指标或功能上不符合中华人民共和国有关标准、招标文件和卖方投标文件、答疑、承诺及正式合同等规定的技术要求时，将被看作性能不合格，用户有权拒收并要求赔偿。验收结束由中标人出具验收报告。测试原始记录和验收报告需经双方签字后作为验收的文件之一。

2、交货验收

（1）设备到货后，买方依招标文件和卖方投标文件、答疑、承诺及合同等要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（原产地证明、保修证明、海关进口手续、装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

（2）设备拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、买方许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有差异应立即书面记录，由卖方解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

（3）设备通电测试：所有设备通电自检正常后，才能相互连接、安装。

（4）设备安装、调试结束后，中标人应会同买方有关专家确定产品能实现系统运行正常。

如发现产品不符合上述验收要求时，将被看作不合格，用户有权拒收并要求赔偿。系统安装、调试、验收的过程和结果必须详细记录，经双方签字后作为验收的文件之一。

3、最终验收

（1）交货验收合格后，进行为期3个月的试运行。试运行期间与系统测试、调整有关的费用由中标方负责。

（2）试运行后若整个系统稳定、可靠，达到各项要求，经中标方和买方有关专家按双方预先确定的最终验收计划和方案进行联合验收。验收合格后，卖方将整个工程项目正式移交买方；否则，买方有权拒收产品并要求赔偿。在征得买方书面同意后，卖方可以对系统继续进行调试，直至满足要求为止，卖方负责超时试运行期间的一切费用。

- 七、技术资料（项目最终验收时提交）

1、出厂检验报告和合格证书；

2、安装手册或操作手册；

3、相关文件、支持程序光盘；

4、第三方检测机构出具的系统性能检测报告；

5、招标文件、投标文件、合同及项目实施过程文件（函件）；

6、其他相关文件。

- 八、安装与调试

合同签订后，中标人应在规定时间内向采购人提供详细的安装要求并提供技术咨询。

由中标人负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到指定地点，中标人应在接到采购人通知后在规定时间内负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用。中标人应提供进度表，在安装、调试等全过程中接受采购人的监督。

中标人须提供设备安装部署所需零配件，施工部署方案和相应的安装部署服务。

- 九、售后服务要求

1、所有采购产品提供3年的免费质量保证期（最终验收合格报告生效之日起计算），系统软件终身免费升级，终身提供技术支持，质量保证期自最终验收完成之日起计算。在设备正常寿命运行期内，中标人原因造成的任何缺陷或质量问题，用户有权要求免费维修或更换新设备，中标人应免费修理或更换，由此发生的一切费用由中标人承担。

质量保证期满前1个月内中标人应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。同时向甲方提供书面报告。

2、质量保修期后的服务要求：质量保修期结束后，中标人仍应对货物提供终身维修服务，中标人有责任对货物在必要时进行定期维护和修理，提供备件及相关技术支持，更换配件时只能收取配件的成本费。投标人在投标文件中必须明确说明服务承诺。

3、维修服务的响应时间

在质量保证期内系统设备运行发生故障时，中标人在接到采购人故障通知后4小时内响应，并在24小时内到达现场做出响应解决方案。如属硬件故障原因而且48小时无法排除故障的，则应提供同等配置的备用设备以保证用户设备的正常运行。乙方应在中华人民共和国内设有维修中心，维修中心应能提供快捷、规范、周到的服务。保修期内发生的一切费用由中标方自行负责。质量保修期内中标人无法根据合同的要求提供质量保修服务，造成用户损失的，用户有权提出索赔，索赔金额不超过用户实际损失的2倍。

- 十、技术培训

技术培训：中标人应根据设备及软件特点，免费对采购人提供操作、维修、保养等方面的专业培训（培训内容包括设备系统的性能、技术原理、操作使用方法、基本维护等），使采购人的相关人员可以独立正确操作使用采购的设备及软件，进行日常测试维护、故障处理等工作，确保系统能正常安全运行。培训教材、培训场地及培训教师费用均包含在投标总价内。

具体培训事项待采购人与中标人签订合同时，由双方商定。

- 十一、交货地点

交货地点：采购人指定地点。

备注：

1、本章节中的参数只作为参考，所投产品参数不得低于招标要求。

2、提供选配件、易损件及耗材报价清单（如有）。

3、提供所投产品的技术支持文件，如彩页、检测报告等，其中检测报告必须为国家权威机构出具的完整版，否则，将视为对招标文件没有做出实质性响应。对优于招标文件要求的指标须在检测报告中手工标注出来，否则在评审时将有可能不被认可。

# 第四部分  合同文本（仅供参考）

1．定义

1.1“合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的款项。

1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、软件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

1.4“服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

1.5“买方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。

1.6“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8“验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2．适用范围

2.1本合同条款适用于本次招标活动。

3．原产地

3.1原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4．技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本采购文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5．专利权

5.1卖方须保障买方在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6．包装

6.1除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7．运输标记

7.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

(1)收货人

(2)合同号

(3)收货人代号

(4)发货单位

(5)目的地

(6)货物的名称、品目号、箱号

(7)出厂或装箱日期

(8)毛重／净重(公斤)

(9)尺寸(长x宽x高，以厘米计)

7.2凡重达两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。

8.卖方的交货价合同

8.1卖方应在合同规定的交货期前6天以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2在目的地交货价合同条件下，由于卖方延误了以电报、传真或电传通知买方，由此而有可能造成的一切损失由卖方承担。

8.3卖方负责安排自发运地至买方现场的运输和安装、调试及技术监督部门第一次强制性检验费用，均包含在合同总价中。

8.4交货日期以货物到达买方现场为准。

8.5卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9．装运通知

9.1卖方应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、  货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10．保险

10.1在国内交货价合同条件下，由买方在货物装运前或接到装运通知后办理保险。或由买卖双方具体商定。

11.支付

11.1除另有规定外，可采用下列付款之方式一种付款：

(1)转账支票；

(2)电汇付款。

11.2 付款方式见合同特殊条款。

12．技术资料

12.1除采购文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13．价格

13.1除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14．质量保证

14.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后10天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后24个月。

15．检验

15.1卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给议付银行付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

15.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

16．索赔

16.1卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1)卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

(2)根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

(3)更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

16.2如果买方提出索赔通知后10天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的10天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

17．延期交货与核定损失额

17.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(本合同第18款规定的不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

18．不可抗力

18.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

18.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后10天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续20天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19．仲裁

19.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

19.2仲裁应由买方当地仲裁机构根据其仲裁程序和暂行规则进行。

19.3仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

19.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

19.5在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

20．违约终止合同

20.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后10天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2)卖方未能履行合同项下的任何其它义务。

21.一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22．变更指示

22.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

(1)合同项下需为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

(2)装运方式和包装方式；

(3)交货地点；

(4)卖方须提供的服务。

22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后10天内根据本款提出调整的实施意见。

23．合同修改

23.1欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24．转让与分包

24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25．适用法律

25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26．通知

26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确并发送到对方明确的地址。

27．合同文件及资料的使用

27.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

27.2除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得使用第27.1款中所列的任何文件和资料。

27.3除合同本身以外，27.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28．合同生效及其他

28.1本合同应在买方和卖方签字（及买方收到卖方的履约保证金后），即开始生效。

28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4本合同正本一式两份，用中文书写，买卖双方各执一份，副本一式肆份，用中文书写，买卖双方各执贰份；

28.5下述文件将作为合同附件为本合同不可分割的部分并与本合具有同等效力；

- 采购文件；

- 中标通知书；

- 中标方的投标文件及询标中的书面答疑；

4）  合同条款及合同特殊条款；

买方：                                     卖方：

代表：                                     代表：

附录：

附录1  价目表

附录2  供货范围及详细报价的技术资料

附录3  技术服务

附录4  技术参数

附录5  验收及验收测试

# 第五部分  合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

甲方：

乙方：

鉴于：

甲方根据新疆招标有限公司组织的              （项目编号：  ）进行采购。

乙方（    ）为依法成立的其他有限责任公司，具有独立法人资格，企业法人营业执照统一社会信用代码为         。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》，甲方的招标文件和乙方的投标文件，甲乙双方的授权代表就所供设备的购销、安装、调试及售后服务等事宜在平等自愿的基础上签订本合同，并共同遵照执行。

一、合同货物名称、型号、数量、规格、价格

1.1合同货物名称：       ，型号：     数量：     。

产品规格、型号、数量、价格等详见合同附件设备分项明细表。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 小写： 元整 人民币大写： 元整（详见附件设备分项明细表） |  |  |  |

二、货物的标准与质量

2.1乙方保证其提供的货物具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，符合国际及国内或行业的有关标准要求。

2.2本合同项下所供货物的技术规格应与磋商文件规定的标准和乙方投标文件、答疑时的承诺相一致。若技术规格中无相应规定，则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应正式标准。乙方必须了解中国国家的一切与其销售的设备和软件有关的法律和规定，并根据上述法律和规定，自行办理任何必要的手续和取得有关文件、许可，承担全部费用。

2.3乙方保证其提供的货物：是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求；是目前已定型且仍在生产的软硬件产品，并具有一定的技术先进性、质量稳定性和可靠性；经过正确安装、合理操作和维护保养，在使用寿命期内运转良好。乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何故障负责。

除合同另有规定外，出现上述情况，乙方应在接到甲方通知后30天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对造成的损失甲方保留索赔的权利。

2.4从订货之日至乙方开始制造之时的这段时期内，甲方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求，双方协商解决。不论甲方知道与否，乙方有责任及时书面通知甲方有关规程、规范和标准发生的变化。对合同中还未被执行的项目，甲方保留在价格和优惠幅度相当的情况下更换新设备的权利。

2.5甲方可以随时向乙方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：合同项下需为买方特殊制造货物的图纸、设计或规格；装运方式和包装方式及交货地点；卖方须提供的服务。若上述变更导致了乙方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，乙方认为应对合同价格或交货进度进行合理调整的，乙方应在接到甲方的变更指示后30天内以书面方式提出调整实施意见，经双方协商后签订书面补充协议，否则合同价格不予调整。

三、货物的包装与运输

3.1乙方负责安排货物（包括设备及材料）自发运地至甲方指定现场的物流、保管、组织管理和保险，费用包含在合同总价中。在运输过程中发生任何货物损失，由乙方承担责任。

3.2乙方提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装，包装物不回收。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场，乙方承担由于其包装或防护措施不完善而造成的任何损失或费用。

乙方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明：收货人；合同号；目的地；货物的名称、品目号、箱号；毛重／净重(公斤)；尺寸(长x宽x高，以厘米计)。

3.3乙方应提供与合同设备或仪器相符的中文和英文（如果有）技术资料，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等，包装好随货物一起发运。每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，乙方应在收到甲方通知后立即免费另寄。

3.4乙方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由乙方承担。

3.5乙方应在合同规定的交货期前10天以电报、传真或电传等方式通知甲方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，乙方应以邮政快递EMS寄给甲方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x  高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

3.6乙方应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知甲方合同号、货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，乙方应将其重量或尺寸通知甲方。若货物中有易燃品或危险品，乙方也须将详细情况通知甲方。

四、交货时间与交货地点

4.1履行期限：本合同签订后180日内出厂验收合格，合同签订后360日内最终验收合格。

4.2交货地点：甲方指定地点。

五、合同总金额及付款方式

5.1总价（全套人民币计价方式）小写：¥  元整（人民币大写：   元整）。该价格是合同货物运送到甲方指定地点并完成安装、调试运行至最终验收合格的含税价，包含货物及其运输、保管、税金、保险、改装、组装、维护、检测、验收、服务、培训等所有乙方承担的费用（开具正式发票），甲方就本合同不再另行支付任何费用。

5.2付款方式

5.2.1合同签订后，甲方收到乙方（无线电专用设备类）合同总金额货物类全额发票及货物发票清单¥ 元整（人民币大写： 元整）及40%的货物类收据¥ 元整（人民币大写： 元整）后，十五个工作日内甲方经相关审批部门批准后，根据付款流程支付乙方¥元整（人民币大写： 元整)。（乙方指定收款账户见合同落款处。）

5.2.2在全部满足下述2个条件后十五个工作日内，甲方按合同货物类总金额的60%向当地财政部门申请支付乙方即¥ 元整（大写： 元整）：

- 乙方向甲方提交合同总金额60%的货物类收据；

2）合同签订后，7个工作日内，乙方向甲方支付合同总金额的10%作为履约保证金，即：¥ 元整（大写： 元整）。

履约保证金收款账号：

账户名称：

开户银行：

行号：

5.2.3设备最终验收合格后（以正式书面报告为准），如没有出现甲方不可接受的问题，甲方十个工作日内退还乙方合同总金额10%的履约保证金，即¥ 元整（大写： 元整）。同时乙方提交甲方认可的金额为合同总金额5%的银行质量保函壹份（有效期至项目最终验收合格3年后30天内）。

5.2.4设备最终验收合格三年后，如没有出现甲方不可接受的问题，乙方所供货物无质量问题且经甲方再次验收合格，乙方提出申请并处理完相关保函问题后10个工作日内，甲方退还乙方合同总金额5%的银行质量保函，即¥元整（大写： 元整）。

5.2.5因甲方使用的是财政资金，上述条款规定的甲方付款时间均为甲方向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），甲方在规定时间内提出支付申请手续后因非甲方的原因导致延期付款的，甲方不承担违约责任。

5.2.6乙方应当在银行保函有效期届满前15个工作日内主动完成更换保函工作，否则甲方有权在保函期限届满前3个工作日内全额兑现该保函，直至乙方提交新保函后方退还兑现款项，且由此产生的一切损失，由乙方承担。

六、货物的检验和测试

6.1甲方或其代表有权检验和测试设备，以确认设备能符合磋商文件和乙方投标文件、答疑、承诺及合同规定的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格将说明甲方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。甲方将及时把进行检验和测试的甲方代表的身份情况通知乙方。

6.2如果任何被检验或测试的设备不能满足磋商文件和乙方投标文件、答疑、承诺及合同规定的要求，甲方可以拒绝接受该设备，乙方应更换被拒绝的设备，或者免费进行必要的修改以满足规定要求，由此产生的损失，由乙方承担。

6.3甲方在设备到达指定现场后对设备进行检验、测试及必要时拒绝接受设备的权力将不会因为设备在启运前通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

6.4在交货前，乙方应对设备的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明设备符合合同规定的检验证书，检验证书作为交货验收合格的条件，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造厂家检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

6.5在货物使用寿命期（不低于10年）内，如果甲方发现货物的质量或规格与磋商文件和乙方投标文件、答疑、承诺及合同规定的要求不符，或设备被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权随时向乙方提出索赔。

6.6验收标准和验收方法

按照中华人民共和国有关标准、磋商文件和乙方提供的投标文件、答疑、承诺及合同等规定的技术要求、验收标准、验收方法、产品实际配置的技术、功能等参数进行验收。乙方提供产品的实际配置、各项指标和技术参数应符合磋商文件和乙方投标文件、答疑、承诺及合同规定的要求，并能通过国家级技术质量监督部门的检验。

乙方应提供货物制造厂的出厂检验报告或/和合格证书，国家级技术质量监督部门能够检验的应出具检验合格证书。若进口货物，乙方应提供进口的有关证明，包括货物的产地、品牌及装运港等与报价文件相一致的证明材料。

除由第三方测试验证机构测试的指标外，本项目下其他技术指标由甲方组织验收。

验收分为三个阶段，乙方负责在出厂前30日将产品的有关技术文件、资料和依据本招标文件规定制定的三阶段验收计划、方案提交给甲方，验收计划和方案经甲方同意后才能开展验收（甲方应在收到乙方书面验收计划、方案后15个工作日内做出答复，否则视为接受乙方建议），并且甲方不承担验收产生的费用。验收后所有安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付甲方。三阶段验收报告由甲乙双方代表签字确认后方可生效。

- 出厂验收

（1）乙方在货物出厂前须取得第三方测试验证机构出具的测试验证报告，相关测试验证费用由乙方承担。

乙方选取的第三方测试验证机构和测试标准均符合工业和信息化部《无线电监测设施测试验证工作规定（试行）》（工信部无〔2017〕283号）、《工业和信息化部无线电管理局关于进一步加强无线电监测设施测试验证工作的通知》（工无函〔2017〕433 号）有关规定，测试验证机构的选定应征得甲方的书面同意。

测试项目至少包括：

①系统中所包含的宽带监测接收机的性能指标，需具有CNAS实验室认可/CMA认证的第三方国家级权威检测机构按GB/T32401-2015《VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法》出具的正式检测报告，报告内容需包括解调灵敏度、频率稳定度、相位噪声、噪声系数、三阶截断点、二阶截断点、中频干扰抑制比、镜频干扰抑制比、扫描速度等指标的测试结果数据。中短波监测接收机性能指标应提供第三方国家级权威检测机构出具的检测报告，检测指标包括但不限于招标文件中的相位噪声、噪声系数、灵敏度、中频抑制、镜频抑制、三阶截断点、二阶截断点、频率范围、频率稳定度。

②系统中所包含的超短波及微波监测系统的性能指标，需具有CNAS实验室认可/CMA认证的第三方国家级权威检测机构按GB/T34089-2017《VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法》及行业规范出具的正式检测报告，报告内容需包括监测系统灵敏度、监测系统频率测量精度、监测系统场强测量精度等指标的测试结果数据。

③系统应用软件符合国家原子化封装服务要求，符合YD/T 3700.3-2020《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》、《超短波监测管理一体化平台技术规范第3部分：设备操作服务》SOAP报文结构补充说明。需具有第三方国家级权威检测机构出具的无线电监测管理一体化平台原子服务接入能力检测报告（设备操作服务），报告测试项应包括《超短波监测管理一体化平台技术规范》中的全部测试项内容。监测站改造完成后，需实现由新疆无线电管理一体化平台的统一管理和监测数据的分析、交换与共享。

在第三方测试验证机构开展测试前，乙方应书面通知甲方，甲方有权赴现场监督测试验证工作开展情况。

（2）除由第三方测试验证机构测试的指标外，本项目下其他技术指标由甲方组织验收。乙方取得第三方测试验证报告后3日内，通知甲方到厂进行其他技术指标的验收，甲方于收到乙方出厂验收通知并同意乙方验收计划和方案后到厂进行测试验收。

（3）乙方和甲方专家（每套设备1-2人）共同依据双方预先确定的验收计划和方案，在乙方提供的标准测试场地对所有九通道空间谱测向系统进行联合验收，确定产品达到中华人民共和国有关标准、招标文件和乙方投标文件、答疑、承诺及正式合同等规定的技术要求和性能，并能通过国家级技术质量监督部门的检验实现系统运行正常。验收结束由乙方出具验收报告，甲方签署出厂验收确认单。测试原始记录、验收报告和出厂验收确认单需经双方签字后作为验收的文件之一。

（4）验收过程中如发现设备性能指标或功能上不符合中华人民共和国有关标准、招标文件和乙方投标文件、答疑、承诺及正式合同等规定的技术要求时，将被看作性能不合格，甲方有权要求乙方更换设备并承担因此造成的损失。如乙方未取得甲方签署的出厂验收确认单，乙方不得出厂发货。

2、交货验收

（1）设备到货后，甲方依招标文件和乙方投标文件、答疑、承诺及合同等要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（原产地证明、保修证明、海关进口手续、装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。乙方还应提供货物制造厂的出厂检验报告或/和合格证书、甲方签署的出厂验收确认单、第三方测试验证报告。国家级技术质量监督部门能够检验的应出具检验合格证书。若进口货物，乙方应提供进口的有关证明，包括货物的产地、品牌及装运港等与报价文件相一致的证明材料。

（2）设备拆箱后，双方对其全部产品、零件、配件、甲方许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有差异应立即书面记录，由乙方解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

（3）设备通电测试：所有设备通电自检正常后，才能相互连接、安装。

（4）设备安装、调试结束后，乙方应会同甲方有关专家确定产品能实现系统运行正常。

如发现产品不符合上述验收要求时，将被看作不合格，甲方有权拒收并要求赔偿。系统安装、调试、验收的过程和结果必须详细记录，经双方签字后作为验收的文件之一。

3、最终验收

（1）交货验收合格后，进行为期3个月的试运行。试运行期间与系统测试、调整有关的费用由乙方负责。

（2）试运行后若整个系统稳定、可靠，达到各项要求，经乙方和甲方有关专家按双方预先确定的最终验收计划和方案进行联合验收。验收合格后，乙方将整个工程项目正式移交甲方，否则，甲方有权拒收产品并要求赔偿。在征得甲方书面同意后，乙方可以对系统继续进行调试，直至满足要求为止，乙方负责超时试运行期间的一切费用。

七、索赔

7.1乙方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。

7.2由于产品质量问题而造成的损失，甲方应立即书面通知乙方，相关部门能够出具检验证明的应同时提供，作为索赔的基础。对出现的故障和产品质量问题，乙方必须提供合理的书面解释，提出解决方案，并避免再次出现此类问题。

7.3在甲方已于规定的检验、调试、验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

7.3.1乙方根据甲方的要求，有责任立即更换部分或全部产品，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接费用。同时乙方应相应延长被更换设备的质量保证期。

7.3.2乙方同意甲方拒收设备并把被拒收设备已付金额以合同规定的同类货币付给甲方，乙方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝设备所需要的其它必要费用。

7.3.3根据设备的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经双方同意降低设备价格。

7.4如果甲方提出索赔通知后30天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的30天内或甲方同意的更长时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将通过履约保函进行索赔，同时保留按照合同第九条要求赔偿的权利，不足部分，甲方有权要求乙方在5个工作日内给付完毕。

7.5甲方因乙方延期交付而提出的索赔要求，乙方应无条件接受。

八、培训、售后服务

8.1培训是指乙方为甲方免费提供设备的操作、调试、使用和保养维修及故障排除等有关内容的培训。乙方有义务对甲方技术人员进行培训，使其能够熟练掌握设备的各项功能和操作，能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除。培训、售后服务的具体内容详见乙方相应投标文件、书面答疑及承诺记录。

8.2本合同项下货物的质量保证期为设备最终验收合格报告生效后36个月（战争、火灾、洪水、雪灾、台风、雷击、地震等不可抗拒力因素或人为因素造成的损坏不在保修范围之内），并提供终身技术支持服务，保修期内免费，保修期之后乙方以优惠价格提供维修和备件更换。乙方须在中华人民共和国境内设有备品备件库并设有生产厂家维修点。

在质保期内设备运行发生问题，应由乙方提供设备原厂免费保修服务，一切费用由乙方承担。若机件损坏（不包括人为因素和战争、火灾、洪水、雪灾、台风、雷击、地震等不可抗拒因素造成的损坏），乙方应免费更换损坏的零部件；出现不可维修的故障，乙方应免费返换新设备或仪器，并赔偿甲方损失（人为因素和战争、火灾、洪水、雪灾、台风、雷击、地震等不可抗拒因素造成的损坏或故障不赔偿）。

乙方根据自身软件开发情况，终身免费升级本次采购设备的相关配套软件。

8.3质保期结束后，乙方有责任继续对甲方的设备提供良好的维保服务。

8.4如果产品出现故障，乙方必须于24小时内响应，5个工作日内排除故障。如果设备故障在5个工作日后仍无法排除，乙方应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供甲方使用，直至故障设备修复。提供备用设备所需费用，质保期内由乙方负责，质保期外甲方仅负责备用设备的出疆国内件邮寄费用，其他费用由乙方负责。

8.5乙方根据磋商文件和投标文件、谈判、答疑承诺的要求负责各种软、硬件设备的采购、运输、装卸、安装、调试、试运行、技术培训和售后维保服务等工作。

8.6采购货物由乙方免费送达甲方指定地点。到达甲方现场后，乙方应派技术人员到现场安装、调试，配合甲方进行初步验收和最终验收。有关供货、安装和验收的细节问题，甲方和乙方将通过技术协议的形式另行确定。

8.7乙方应向甲方提供安装和维修所需的特殊专用工具和详细的中文说明书、设备清单及相应的使用、维修、故障查询手册、电路图等，其费用包括在合同总价内。

8.8若乙方不能及时兑现服务承诺内容而影响甲方使用时，乙方承诺给予甲方相应的经济补偿。

九、违约责任

9.1甲方违约责任

9.1.1甲方应按合同规定时间按期支付货款，除非乙方已有违约行为。如果甲方延期支付应付款项，甲方应承担违约责任，并应继续履行付款义务。

9.1.2如果甲方延期支付应付款项已超过三个月，则从第四个月起,甲方在完成支付义务的同时,还应按贷款市场一年期报价利率向乙方支付应付款的利息。

9.2乙方违约责任

9.2.1 如乙方有向甲方工作人员行贿或给予其他好处等行为，甲方有权立即解除合同且乙方应按本合同总价款的30%向甲方支付违约金。

9.2.2 本合同价格已充分考虑市场变化因素，双方不再做任何调整。履约过程中，乙方任何形式的涨价要求皆视为乙方单方违约甲方有权解除合同，且乙方应向甲方承担本合同总价款20%的违约责任，若涨价协议已实际履行，同时甲方有权要求返还已付涨价款。

9.2.3 乙方逾期交货验收合格的，每逾期一天应按本合同总金额1%向甲方支付违约金，至本合同项下货物交付齐全之日止，支付违约金后乙方仍需履行合同向甲方交付义务；如乙方逾期20天仍未交齐的，甲方有权解除合同，乙方则应按本合同总金额的30%向甲方支付违约金，并全额退还甲方已付给乙方的钱款及其利息。

9.2.4 货物出厂验收不合格或交货验收不合格或最终验收不合格，乙方未在甲方限定的期限内完成修复或更换货物的，或者货物经修复或更换后重新验收仍不合格的，或者在质保期内经二次更换，货物质量仍不符合本合同规定的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已付款项，并按合同总金额的30%向甲方支付违约金并赔偿损失。

9.2.5 乙方交付货物的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，乙方应无条件地按甲方要求进行修复或者更换，由此造成的时间延误视为乙方未按时交货，按合同本条第3款处理。

9.2.6 乙方承诺其销售的货物不存在权利瑕疵，没有侵犯他人知识产权或其他合法权益，也不存在司法或行政的查封、扣押、冻结等转让限制。因存在前述权利瑕疵给甲方造成损失的，乙方除应退还甲方已支付的全部价款及其利息外，还应按合同总金额的30%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

9.2.7 乙方未履行培训、售后服务的，按每违反一次甲方有权要求乙方承担合同总价的百分之二（2%）的违约金，累计满五次，甲方有权终止合同，乙方向支付甲方相当于合同总金额50%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

9.2.8 乙方违反本合同其他约定义务，应向甲方支付本合同总金额款20%的违约金。

9.2.9 合同的所有内容为甲方的商业秘密，乙方不得对外泄露，否则，乙方构成违约，应向甲方支付违约金拾万元并承担因此造成的所有一切损失。

9.2.10对乙方应承担的违约金和赔偿金，甲方有权从应付乙方的款项中直接扣除。没有应付款项的，甲方有权直接从履约保证金或银行质量保函中扣除，如履约保证金或银行质量保函不足以支付违约金的，乙方应在违约之日起十天内，向甲方补足违约金。如未按时支付违约金的，每逾期一天，乙方应按违约金数额的0.5％向甲方支付逾期付款赔偿金。

9.3一方违约，除承担违约金和赔偿金外，守约方为维护自身合法权益产生的合理费用，包括但不限于律师费、差旅费等均由违约方承担。

9.4乙方逾期出厂验收合格的，每逾期一天应按本合同总金额1%向甲方支付违约金，至本合同项下货物出厂验收合格之日止，支付违约金后乙方仍需履行合同交付义务。

十、合同的生效：本合同在甲、乙方签字及加盖公章后生效。

十一、争议的解决：在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在15天内不能达成协议时，可以向甲方住所地的法院提出诉讼。

十二、其它

12.1除甲方事先同意外，乙方不得转让部分或全部其应履行的合同义务。乙方应书面通知甲方本合同项下所授予的所有分包合同，但该通知不解除乙方承担的本合同项下的任何责任或义务。如有未经甲方同意的转包、分包行为，甲方有权解除合同，并要求乙方退还甲方所付的所有款项及承担合同总价30%的违约金。

12.2乙方须保障甲方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须承担由此而引起的一切法律责任和费用。

12.3下述文件为本合同不可分割的组成部分，并与本合同具有同等法律效力，本合同没有约定的，按下列文件的相关规定执行：

磋商文件及修改与补充、澄清；中标通知书和本合同所有附件；乙方的投标文件及询标过程中的书面答疑记录；谈判中的承诺函、报价。

12.4在履行合同中，乙方需根据甲方的需求提供相应资料。磋商文件和乙方投标文件、答疑、承诺及本合同中如有表述不一致的地方，以有利于甲方的条款履行。

12.5本合同按中华人民共和国的相关法律解释。

12.6本合同文本不得涂改，如需修改，经双方一致同意，共同签署补充协议。

12.7本合同用中文书写，买卖双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。除另有规定外，本合同计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

12.8本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。合同尾页列明的地址为双方寄送收往来文件的不变地址及人民法院、仲裁机构处理纠纷时送达法律文书的专用地址，如有任何一方发生变化，应当在24小时内书面通知对方，否则送达至收件邮局的文件视为对方已送达。

12.9除了乙方为执行合同所雇人员外，在未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。乙方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。除合同本身以外，若甲方要求，乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还甲方。

12.10本合同约定的单方解除权条件成就时，可以通知方式解除本合同，在解除通知到达对方时本合同解除，该通知应以书面或电传、电报、传真的形式发送。对方有异议的，应当在收到解除通知后五日内提出书面异议，经甲乙双方协商，若10日内不能达成一致时，由被解除方向甲方所在地有权管辖的人民法院起诉，否则将视为对合同解除无异议。乙方应当于接到甲方解除合同通知后五日内，退还甲方已支付的全部合同价款。

本合同一式拾份，甲方持捌份，乙方持贰份。

附件：设备分项明细表

甲方：

负责人或授权代表（签字）：

地址：

开户银行：

帐号：

邮编：

固定电话：手机：　联系人：

传真：　　　　　E－mail:

乙方：

法定代表人或授权代表（签字）:

地址：

开户银行：

帐号：

邮编：

固定电话：    手机：   联系人：

传真：　　   E－mail:

签订时间：   年  月  日

签订地点：

# 第六部分　范本格式

1、 投标书

致 新疆招标有限公司：

我们收到                              采购文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅采购文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期自开标之日起    天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

2、开标一览表

项目名称：                                        单位：人民币(万元)

| 项目名称 | 投标总价 （万元） | 投标 保证金 | 交付期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.填写此表时不得改变表格形式

2.“投标报价”为投标总价。

3. 除在标书中编制此表以外，为方便开标唱标，投标人应单独密封一份“开标一览表”，并标明“开标一览表”字样。该密封的“开标一览表”和投标文件正本中的“开标一览表”应完全一致。

4. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

法定代表人或委托授权代理人签字：

3、分项报价表

投标人名称（公章）：         　项目编号/包号：　　　　　　　　       单位：元

| 序号 | 名称 | 数量 |  | 制造商 | 规格参数 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人：

4、法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法人代表签字

被授权人签字

公        章：

注：提供法人、被授权人身份证复印件；凡公司法人前来参加招标的投标人，可以不提供此项证明文件。

5、关于资格的声明函

致：　新疆维吾尔自治区工业和信息化厅　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标通告，本签字人愿意参加招标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　   招标内容及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

本次投标人的　　　　　　　    受权签署本资格文件人：

名称：　　　　　　　　　　　　　签字：

地址：　　　　　　　　　　　　　签字人姓名、职务（印刷体）

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

盖章：

6、技术需求偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

法定代表人或委托授权代理人签字：

7、商务条款偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托授权代理人签字：

8、近三年在国内和新疆地区的业绩表

9、资格证明文件

1、内容见“投标人须知”。

2、其它一切有利于产品和投标人的证明材料。

10、项目技术服务方案

（格式自拟）

11、服务培训方案、

（格式自拟）

12售后服务方案

（格式自拟）

13、产品彩页

14、投标人诚信承诺书

为了诚实、客观、有序地参与新疆维吾尔自治区工业和信息化厅招标活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的投标人平等参加招标活动。

二、参加采购人组织的招标活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与招标活动各相关方的合法行为，接受招标活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加招标活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动招标活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加招标活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

附表：退投标保证金的函

（此表开标现场单独提供，无需密封）

招标   部（收）：

公司名称：

开户行名称：

账号（基本账户）：

税      号：

联系人姓名：

联系电话：

磋商项目名称：

磋商项目编号：

磋商响应保证金的形式：              （电汇、网银、现金存款单等）

磋商响应保证金的金额：

（注：如果是个人姓名的汇款，请附汇款人的身份证复印件）

后附开户许可证及开票信息（注明发票为专票还是普票）。