广州金良工程咨询有限公司

招标文件

项目名称：柳州市人民检察院全市两级院听证室建设项目

采购编号：LZZC2022-G1-990245-GZJL

采购单位：广西壮族自治区柳州市人民检察院

采购代理机构：广州金良工程咨询有限公司

2022年06月

目  录

第一章  公开招标公告...................................2

第二章  采购需求.......................................6

第三章  投标人须知...................................106第四章  评标方法及评标标准...........................121

第五章  合同主要条款格式及广西壮族自治区政府采购项目合同验收书格式...........................................126

第六章  投标文件格式.................................135

第七章  附件（1、节能产品政府采购品目清单，2、建设区域平面图）...............................................157

- 第一章  公开招标公告

项目概况 柳州市人民检察院全市两级院听证室建设项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2022年6月28日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2022-G1-990245-GZJL

项目名称：柳州市人民检察院全市两级院听证室建设项目

预算总金额（元）：12623455

采购需求：
标项名称:柳州市人民检察院全市两级院听证室建设项目
数量:1
预算金额（元）: 12623455

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 柳州市人民检察院全市两级院听证室建设项目1批，具体内容详见招标文件第二章《采购需求》。

最高限价（如有）：12623455

合同履约期限：自签订合同之日起60日内交货，完成设备的供货、安装调试；环境改造；系统使用培训，并验收合格交付使用。

本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为预留份额专门面向中小企业的政府采购项目。投标供应商所投所有标的由中小微企业生产制造的金额合计不得小于投标总金额的30%，其中由小微企业生产制造的金额合计不得少于投标总金额的18%，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业；中型、小型、微型企业须符合本项目采购标的所属行业对应的中小微企业划分标准；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2022年6月 7 日至2022年 6 月15日 ，每天上午08:00至12:00 ，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：线上获取。登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），在“工作台”—“项目采购”—“获取采购文件”选择本项目，点击“申请获取采购文件”进行申请提交后，在已申请栏中选择下载本项目招标文件。

提示：1.未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再行获取招标文件。2.供应商只有在“政采云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。3.已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年6月28日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）（投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交投标文件截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的电子投标文件，将被政采云平台拒收。）

开标时间：2022年6月28日 09:30

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：落实强制采购的节能产品、鼓励节能政策、鼓励环保政策、促进中小企业发展政策、支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策。如需进一步了解详细内容，详见招标文件第二章《采购需求》及第四章《评标方法及评标标准》。

2.投标人有以下情形之一的不得参加政府采购活动：（1）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）、柳州市公共资源交易平台（ggzy.liuzhou.gov.cn）。

4.投标人参与电子投标特别说明

1.本项目通过政采云平台实行电子投标，投标人应按照本项目公开招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制、加密并提交电子投标文件。
2.参与电子标的投标人必须为政采云平台的正式供应商且申领CA证书，各投标人应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握政采云电子标系统操作。
（1）投标人应及时熟悉掌握电子标系统操作流程，操作流程视频教程：
https://zcy.gensee.com/webcast/site/vod/play-d60e598afb6d428d83124d26e0d14f48?nickName=%E6%9D%8E%E6%A1%A6%E8%BE%B0&token=196800&k=786c927b94945358e79472c4cb1b140e&uid=10007531688
（2）投标人应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/4759578.html
（3）投标人通过政采云投标客户端软件制作投标文件，政采云投标客户端软件请投标人自行前往下载并安装：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-permission-front.43ec66b7.0.0.03da045082e611ea92d56b556e835c50
3.电子标项目不要求参与投标的投标人到现场，但投标人应派法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。
4.因未注册政采云平台、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担；
5.投标人在使用政采云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

地    址：广西柳州市城中区高新一路1号

项目联系人：叶秋云

项目联系方式： 0772-2661672
    2.采购代理机构信息

名    称：广州金良工程咨询有限公司

地    址：柳州市桂中大道南端6号九洲国际19-1、19-2号

项目联系人：余静    谢舜尧

项目联系方式：0772-2811999

# 第二章  采购需求

说明：

（一）本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上满足或优于参考品牌、型号及其技术参数性能（配置）要求。

（二）本一览表中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请说明品牌型号和详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价明细表和技术响应表。

（三）本项目标注“★”号的条款为实质性条款，必须满足或优于，否则投标无效；“★”号的条款为实质性条款。

（四）评审时，评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

（五）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下的投标，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人；

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，核心产品的名称在招标文件第二章“采购需求”。

- 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。

- （七）投标人必须为其响应产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目响应过程中被侵权问题提出异议。

（八）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见招标文件后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，必须提供所投产品的证明材料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，加盖投标人公章），否则投标无效。

（九）本货物需求一览表的技术参数要求中未特别列明的技术要求参照国家相关技术标。

（十）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（十一）本项目的核心产品为一体化听证工作站（口字型）、高清听证主机（4K）。

（十二）本项目中小企业划分标准所属行业：除特殊备注外，均属于工业。

一、采购需求介绍

本项目共包含13个建设地点，分布在市人民检察院、五城区五县基层院以及柳州市第一、第二看守所。各建设地点及内容如下：

| 柳州市人民检察院-全市两级院听证室采购建设方案-汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机构名称 | 面积（m²） | 建设布局模式 | 建设内容 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 一、检察院智能听证系统平台 | 二、检察院听证室前端设备 | 三、检察院听证室后端设备 | 四、检察院听证室会议发言与扩声系统 | 五、检察院听证室小间距LED背景墙 | 六、听证室定制桌椅 | 七、听证室环境建设 | 八、人工安装及实施调试费用 |  |
| 1 | 柳州市人民检察院 | 126 | 口字型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 新建 |
| 2 | 柳州市柳南区人民检察院 | 63.65 | 口字型 | ● | ● | / | ● | / | / | ● | ● | 部分利旧 |
| 3 | 柳州市柳北区人民检察院 | 48.895 | 分体式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 新建 |
| 4 | 柳州市城中区人民检察院 | 66.24 | 口字型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 新建 |
| 5 | 柳州市鱼峰区人民检察院 | 46.35 | 分体式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 新建 |
| 6 | 柳州市柳城县人民检察院 | 55.352 | 口字型 | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | 部分利旧 |
| 7 | 柳州市柳江区人民检察院 | 67 | 口字型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 新建 |
| 8 | 柳州市鹿寨县人民检察院 | 41.4 | 分体式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 新建 |
| 9 | 柳州市融水苗族自治县人民检察院 | 87.5 | 口字型 | ● | ● | ● | ● | / | / | ● | ● | 部分利旧 |
| 10 | 柳州市融安县人民检察院 | 41.36 | 分体式 | ● | ● | ● | ● | / | ● | ● | ● | 部分利旧 |
| 11 | 柳州市三江侗族自治县人民检察院 | 66.12 | 分体式 | ● | ● | ● | ● | / | ● | / | ● | 部分利旧 |
| 12 | 柳州市看守所 |  |  | / | ● | / | / | / | / | / | ● | 部分利旧 |
| 注1：●建设，/部分利旧； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、采购需求清单

- 1.柳州市检察院听证室

| 序号 | 标的名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、检察院智能听证系统平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据分析管理平台 | 1、系统应支持从听证案件情况、听证原因及案由、公开听证情况、听证员情况等维度进行数据统计分析。 2、系统应支持通过时间维度进行数据筛选。 3、系统应支以可视化图表方式展示呈现数据，并支持数据图自动切换。 ▲4、系统应支持直接调取本级院及下级院正在召开的听证视频。 5、系统应支持定期抓取本级院及下级院听证业务应用系统的数据。 6、系统应支持配置数据来源。 7、系统应支持本级及下级检察机关的数据汇聚。 8、系统应支持多种维度对听证数据进行筛选。 9、系统应支持通过Excel方式导出列表数据。 10、系统应支持查看单次听证的详情数据，并查看过程回放视频。 11、系统应支持添加账号，并对人员进行功能授权。 12、系统应支持从统一业务应用系统2.0导入账号信息。 13、系统应采用统一的账号体系对听证业务应用系统及数据统计系统进行账号管理。 | 套 | 1 | 市级听证数据分析平台/所属行业：软件和信息技术服务业 |
| 2 | 智能听证系统 | 1、系统应支持创建一次新的听证功能，创建须包括案件信息、听证主持人、听证主要内容、听证时间、听证地点等基本信息。 2、系统应支持对已经创建但未开展的听证活动进行管理。 3、系统应支持对参与听证的人员进行管理维护。 ▲4、系统应支持短信方式向案件当事人或当事人的委托代理人发送听证通知，并支持短信模板编辑。 5、系统应支持对当事人或当事人的委托代理人提交的案件材料或听证现场所需展示的证据、法律文书等听证材料进行提前上传。 6、系统可对图片、扫描件、PDF材料、文档等上传的材料进行实时查看。 7、系统应支持上传的材料与听证案件进行关联保存。 8、系统应支持将听证材料数据化留存，为日后案件回溯提供数据支撑。 ▲9、系统应支持以可视图形形式对人员席位进行调整。 10、系统支持提供工具用于创建和管理各类听证活动的主持提纲。 11、系统应支持从Word文件对提纲进行导入 12、系统应支持在模板中插入提示文字、文档文件，并在听证过程中进行预览和调用。 13、系统应支持为检察机关的九大类听证活动提供预设的提纲模板。 ▲14、系统应通过对接设备，对输入和输出的视频画面、合成画面进行管理。 15、系统应支持检察官使用预设的听证提纲对听证活动进行主持。 16、系统应支持将证据、法律文书等听证材料投送至听证室内大屏进行展示。 17、系统应支持为书记员提供笔录输入界面。 18、系统应支持笔录自动保存。 19、系统应支持对笔录进行电子签名捺印。 ▲20、系统应支持联动设备，在听证过程中对示证画面进行切换控制。 21、系统应支持语音激励功能 22、系统应支持联动设备，控制视频开始录制和结束录制。 ▲23、系统支持对历史听证进行归档及查询。 24、系统应支持历史听证的音视频内容回放。 25、系统应支持生成及编辑听证报告，听证活动结束后系统自动关联听证过程数据，生成听证报告模板，并提供报告编辑工具。 ▲26、系统应支持向上对接上级数据分析管理平台，上报本地每一次听证的基础信息数据。 27、系统应支持对预设的预案及用户创建的预案进行管理。 28、系统应支持从预案模板生成每次听证的笔录结构 ▲29、系统支持对听证室内各类主要设备进行管理及配置。例如：系统可配置设备到对听证室、对设备进行命名操作、确认设备的连接状态、查看设备实时数据等。 ▲30、系统支持对同录主机的刻录记录进行管理。 31、系统应支持对听证员、人民监督员等人员信息进行管理维护，并支持导入到听证人员中。 ★32、智能听证系统应能够与统一业务应用系统2.0实现对接，需出具对接截图及承诺函； ★33、智能听证系统应至少能够与三家以上的硬件厂商的听证主机实现对接，需出具对接证明材料。 | 套 | 1 | 听证系统软件/所属行业：软件和信息技术服务业 |
| 3 | 应用服务器 | 2U机架式服务器，2 颗英特至强 12核24线程 2.2G主频 ，64GB DDR4内存，4*600GB SAS硬盘，H750 8G缓存RAID控制器（支持RAID0,1,5,6,10,50,60）, 四端口千兆网卡 ，IDRAC远程管理卡，2*750W电源，DVDRW光驱，机架安装导轨 | 台 | 2 | 应用服务器 |
| 二、检察院听证室前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化听证工作站（口字型） | 1、系统可提供“面对面”的高仿真听证效果，提升听证的参与感和沟通感等体验，提高使用效果和使用率； 2、系统采用一体化嵌入式设备，高度集成听证业务功能，便于安装和维护； 3、系统包含一体化设备柜体、液晶显示屏、高清听证主机、智能中控主机、高清摄像机、扩声系统、一体化结构以及定制线缆； ▲4、产品应采用一体化集成设计，隐藏内部走线，正面无明线； ▲5、产品应集成四台高清液晶显示屏，支持1080p60全高清显示，尺寸不小于55英寸； 6、产品集成4台高清摄像机，可采集4个方位的等比例“面对面”画面，包括检察官/书记员、双方当事人及听证人员。高清摄像机支持1080p60fps高清视频采集及输出，支持12倍光学变焦、水平视角不低于72°； 7、支持H.265、H.264视频协议，视频码率最大支持8Mbps； 8、支持G.722、G.711、Opus、ADPCM、AAC-LC音频协议； 9、支持1080P、720P、D1编解码，支持双码流高清晰视频图像。 10、支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、RTSP、FTP、Telnet、NTP、HTTP、SNMP、H.323、H.239、SSH网络协议；支持与柳州市及自治区人民检察院原有视频会议终端进行H.239双流协议的双向互联互通。 11、支持16路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）和SDI摄像机混合接入，支持16路4K接入。； 12、支持混音功能，支持35路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持5组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音； 13、系统内置智能中控主机，具备一键开关按钮，支持对整套系统的统一上下电，支持本地、远程开关机； ▲14、支持光盘刻录功能，支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张关盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录；支持光盘刻录出错后，放入新的光盘会自动重刻，支持刻录出错原因提示，如光盘类型不一致、光盘剩余容量不足等。 15、支持实时显示光盘刻录过程中的刻录容量、刻录状态、刻录过程中的问题等状态； 15、支持宽频会议语音编码，支持48K采样率，高品质AAC音频编码技术； 16、支持全音频输入通道混音合成，支持音频混音参数配置，实现远程声音和本地声音混音； ▲17、支持音频处理功能，支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能，支持每路音频输入与输出音量自定义调节，支持实时音频功率查看； 18、支持多画面实时视频浏览、PTZ控制、浏览回放一键切换； 19、支持多类型通道（网络、SDI、HDMI、VGA）混合接入合成画面，支持多种画面合成风格； ▲20、支持大画面，1大1小，2等分，1大2小，4等分，1大4小，1大5小，1大7小，9等分等12种合成画面风格可选，可同时接入9路通道参与合成；支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录； ▲21、射频遥控支持360°控制，有遮挡物时能正常控制； ▲22、支持证人保护功能，支持但画面不少于4个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小。支持证人视频通道30fps逐帧检测，实时打码，支持证人声音变声功能，支持31种变声等级可选；支持2路证人通道实时马赛克处理，多人场景下可锁定证人实现动态马赛克追踪。 ▲23、支持统一管理功能，支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有VSIP、GB/T 28181平台的接入设置选项；支持SNMP协议，支持接入运维平台，支持客户端对接入设备统一管理，可远程刻录或远程调阅录像；支持H.323协议接入视频会议，远程点支持双流。 ★24、必须支持在不额外增加设备的情况下，数字无缝接入柳州市检察院远程提讯系统、视频会议系统，实现互联互通及音视频对话等相关应用。兼容性指标及功能要求涵盖常用的点对点会议、多点会议、远端会场摄像机的控制、双流以及设备状态显示等。投标人应在报价前做好相关调研工作，确保所投产品能够实现采购人需求，投标人在报价时必须提供承诺函（格式自拟），所涉及的费用自行承担。如若所报产品无法兑现承诺实现采购人需求，采购人有权追究其相关法律责任。 | 台 | 1 | 被告和原告桌子间距离建议最低4.3米 |
| 2 | 全景摄像机 | 1、≥500万像素，图像分辨率≥3072×1728，设备内置GPU芯片 2、传感器尺寸≥1/2.7英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白) 3、内置2.8mm定焦镜头 4、镜头可水平视场角-120°- +120°，垂直视场角0°- 90°调节 5、支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码 6、支持AEC回声消除、混音录像功能 7、设备支持三码流：主码流分辨率为3072×1728，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps。各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置 8、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级 9、设备支持多用户并发访问，能满足不少于25个用户同时访问并正常调用图像 10、设备红外补光距离100米，支持SmartIR功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝 11、设备支持3D数字降噪、电子防抖、畸变矫正、远端放大、强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿图像增强，透雾、语音对讲、远程管理、数字水印、断电保护 功能 12、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误等异常侦测功能 13、设备支持文字转语音功能 14、设备支持ANR断网续传功能 15、设备支持TCP/IP、SIP、RTSP、组播、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP、RTP、RTCP网络协议 16、设备应具备20%抗丢包能力 17、设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×mic IN、1×speaker out、2×告警输入、1×告警输出、1×TF卡槽、1×DC12V电源接口（支持POE供电） 18、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70° | 台 | 2 | 摄像头 |
| 3 | 摄像机电源 | 电源适配器。1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出。 | 台 | 1 | 电源 |
| 4 | 高保真拾音器 | 1、高档互补型全向双电容咪头，适用于10～150平方米拾音范围， 2、频率响应：20Hz～20kHz， 3、阻抗：600欧姆非平衡， 4、灵敏度：-30dB， 5、信噪比：80dB | 台 | 2 | 听证拾音 |
| 5 | 示证展台 | 物证展示台。320万像素，整机220倍放大，RGB接口2进2出，RCA视频接口1进1出，S-VIDEO接口1进1出，3.5mm音频接口4进1出。 | 台 | 1 | 用户示证展示 |
| 6 | 55寸液晶电视(含可伸缩壁挂支架） | 一、产品参数 1、外观：全面屏。 2、屏幕：55英寸，尺寸(宽*高*厚）：1232×709×74mm。 3、分辨率：4K（3840×2160），屏幕等级：A+，色域(BT.709)：100%。 4、背光方式：DLED，面板类型：RGB。 5、功耗：110W 三级能效，待机功率：≤0.5W。 6、主芯片：MT9632 7、CPU：四核ARM Cortex A53*4 64位处理器。 8、GPU：双核Mali-G52。 9、内存：1.5GB，存储：8GB。 ★10、投屏功能：DLNA协议（电视微助手-微信&APP）、AirPlay（苹果手机投屏，支持IOS10及以上系统）、WiFi-Direct，Miracast（安卓手机无线显示/无线投射功能）。 11、底层：Android 9。 ★12、资源内容方：爱奇艺。 13、网络：有线/无线，连接方式：2.4GHz WiFi。 ★14、输入端口：HDMI2.0(ARC)*1，HDMI2.0*1、USB2.0*2、网口*1、音视频输入*1、有线/天线输入*1。 15、输出端口：数字音频输出（同轴）*1。 ★16、定制功能：具有酒店菜单功能，可自定义替换开机画面、开机视频等。 二、接口功能 1、USB支持视频格式：.avi .mpg .ts .mkv .mp4 .flv .mov .rm .rmvb。 2、USB支持音频格式：.aac .flac.mp3.wav。 3、USB支持图片格式：JPEG/PNG/BMP。 4、USB支持移动硬盘容量：2T。 三、售后服务 售后保障按照国家三包法规定：整机保修一年，显示屏保修三年，人为损坏不在保修范围，终身维护。 | 台 | 2 | 旁听人员观看 |
| 7 | 检察官电脑 | 14英寸/i7-1165G7/16GB/512GB/集显/1920x1080/miniRJ45/TPM正版操作系统/3年保 | 台 | 1 | 听证终端 |
| 8 | 书记员电脑 | 14英寸/i7-1165G7/16GB/512GB/集显/1920x1080/miniRJ45/TPM正版操作系统/3年保 | 台 | 1 | 听证终端 |
| 9 | 打印机 | 1、显示屏：2.4英寸彩色液晶显示屏； 2、主要功能：A4幅面彩色双面打印； 3、最大分辨率：4800*1200dpi（带有智能墨滴变换技术）； 4、最小墨滴：3.8微微升； 5、打印速度：34页/分钟（经济模式），24页/分钟（标准模式）； 6、进纸容量：250页前部纸盒+80页上进纸； 7、连接方式：USB、网络、无线、手机APP； 8、能耗：22W/7W（待机）。 | 台 | 1 | 资料打印 |
| 三、检察院听证室后端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音视频管理平台 | 1、设备采用嵌入式设计，安全可靠，稳定性高； 2.设备不少于2个千兆网口，支持多网段接入，可实现多个相互独立的网络接入同一平台； 3.设备支持不少于4个USB接口。支持USB备份盘，可定时对系统进行数据备份，支持通过备份盘恢复系统数据； 4.经平台授权的单台设备支持至少300个监控点的接入； 5.单台设备支持单纯录像不小于72Mbps或单纯转发不小于160Mbps的能力； 6.支持平台堆叠和级联混合组网；支持至少8级级联，单级域可堆叠至少10台主从平台； 7.设备支持H.264、H.265等编码格式； ▲8.支持与视频会议系统交互； 9.当配置拼接服务器时，支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能 ▲10.支持≥16路放像、≥16路同步放像功能，支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能； 11.支持平台录像、前端录像、客户端本地录像等多种录像策略； 12.支持单路录像分多时段回放，支持录像点播按秒定位； 13.支持录像下载按秒定位，支持录像批量下载，支持下载录像为MP4格式； ▲14.支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区； 15.设备支持前端故障、平台故障、告警及用户日志查询； 16.支持报警联动功能，如客户端告警联动、平台告警联动、前端告警联动等； ▲17.支持一机多屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理和电子地图。 18.支持标准的RTSP实时流媒体服务，可使用标准的流媒体播放软件进行实时浏览； 19.支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能 20.支持设备干线管理，在带宽有限的情况下，控制设备发送的媒体流量 21.支持NTP时间服务器同步功能； 22.支持故障自恢复机制，当系统出现数据损坏时，系统可自动恢复备份数据 ▲23. 支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失 ★24. 必须支持在不额外增加设备的情况下，数字无缝接入广西壮族自治区人民检察院音视频管理平台，实现互联互通，音视频等数据的上传，以及广西自治区检察院音视频管理平台对本平台的查看、管理、控制、调用等应用。投标人应在报价前做好相关调研工作，确保所投产品能够实现采购人需求，投标人必须提供承诺函（格式自拟），所涉及的费用自行承担。如若所报产品无法兑现承诺实现采购人需求，采购人有权追究其相关法律责任。 | 台 | 1 | 听证音视频平台 |
| 2 | IPSAN存储阵列 | 1、设备应采用模块化无线缆设计，嵌入式linux操作系统，支持16盘位，系统稳定可靠。 2、采用B/S设计，支持通过浏览器对一台或多台磁盘阵列进行访问和控制。 3、支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口绑定，实现负载均衡，提高硬件可靠性。 4、支持4个USB接口。 5、支持2T、3T、4T、6T的SATA硬盘；支持企业级、监控级硬盘。 6、支持硬盘热插拔，在磁盘拔出再插回时，磁盘上数据不会丢失。 7、支持视音频采用视频流协议直接写入存储。 8、设备写入能力：200Mbits/s同时转发能力：70Mbits/s。 9、支持RAID快速创建，支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度。 10、支持RAID断点续建技术，设备重启后，RAID可以继续重建。 11、支持配置路由，跨多网段应用。 12、支持RAID冗余磁盘技术，支持RAID0、1、5、6、10，支持热备盘。 13、支持配置虚拟磁盘、查看虚拟磁盘状态。 14、支持全面的状态报警，提供控制台告警、指示灯告警、邮件告警等多种告警方式。 15、支持针对坏扇区磁盘的热顶替。 16、支持虚拟磁盘类型iSCSI、NRU、NAS。 17、支持在Linux及Windows客户端访问NAS类型的虚拟磁盘。 18、支持在硬盘满配并正常工作时，快速自动配置磁盘组（RAID5）、虚拟磁盘（1个）。 | 台 | 1 | 听证音视频存储 |
| 3 | 互联网直播盒（4K） | 推流、控制一体化设备 支持RTMP协议推流，并对接直播平台的协议控制 内置多点触控电容屏，全触屏操作。支持控制直播现场，实现直播的开始、暂停、恢复和结束功能 支持H265编码，同时可支持最高4K分辨率的编解码 可外接SD卡，最大 256G 可接收双路高清视频信号。 HDMI OUT 同时可以输出 高清信号，实现双屏异显。 两个USB 2.0 接口，可扩展U盘、键鼠、USB摄像头等外设以及USB 4G卡托等。 USB 3.0接口可以连接5G卡托、5G手机，具备良好的扩展性 | 台 | 1 | 互联网听证直播 |
| 4 | 交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机 应用层级：二层 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：256Gbps 包转发率：42Mpps MAC地址表：16K 端口结构：非模块化 端口数量：28个 端口描述：24个10/100/1000Base-T，4个1000Base-X SFP 传输模式：全双工/半双工自适应 网络标准：IEEE 802.3ah、802.1ag 堆叠功能：不可堆叠 VLAN：支持4K个VLAN QOS：支持对端口入方向、出方向进行速率限制 网络管理：支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) | 台 | 1 | 数据交换 |
| 5 | 12U机柜 | 12U网络机柜。 | 台 | 2 | 设备放置 |
| 四、检察院听证室会议发言与扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：200W 4.灵敏度：96dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：8"低音×1 | 只 | 4 |  |
| 2 | 专业功放 | ★1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.采用智能控制强制散热设计 ★3.具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm | 只 | 4 |  |
| 4 | 无线鹅颈话筒一拖八 | 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统包括有一台主机+八台桌面式无线麦克风 | 套 | 2 |  |
| 5 | 调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ★5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 ★2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； ★4.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) | 台 | 1 |  |
| 8 | 电源时序器 | 1.支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 双屏全彩电子会议桌牌 | 会议电子桌牌无纸化会议系统专用智能液晶屏双面名牌卡位牌 | 台 | 6 |  |
| 10 | 风管机 | 3匹嵌入式中央空调风管机，铝合金进出风口 | 台 | 3 |  |
| 五、检察院听证室小间距LED背景墙 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩 LED显示屏 | 一、显示屏总体要求 采用室内无缝高清全彩色LED显示屏，可以任意组合播放文字、视频、动画及图片等信息，屏幕整体是一独立封闭结构，外观造型美观，与周围环境风格相融洽。 二、显示屏基本参数 1、像素结构：SMD封装 2、像素间距：1.25mm 3、像素密度：640000点/㎡ 4、像素组成：1R1G1B 5、模组尺寸：150mm×168.75mm 6、模组分辨率：120×135 7、箱体尺寸：600mm×337.5mm 8、箱体分辨率：480×270 三、显示屏主要技术参数 1.单点亮度校正:支持 2.单点颜色校正:支持 3.显示屏亮度（cd/㎡）:≥700（可调） 4.水平视角（゜）≥170 5.垂直视角（゜）≥170 6.刷新率(Hz): ≥3840Hz，杜绝图像撕裂，保证图像完美再现 7.换帧频率:（Hz）50/60 8.驱动方式:1/60扫，恒流驱动 9.最大功耗:（W/㎡）450 10.平均功耗:（W/㎡）150 11.寿命典型值:（Hrs）100000 12.对比度：10000:1 13.色温调节：1000-12000可调 14.盲点率：出厂时为1/10000, 呈离散状态 15.维护方式：前维护 16.电源参数:AC100～240V（47～63Hz） 17.平均修复时间（MTTP）：≤5分钟 18.平均无故障间隔时间(MTBF):100000小时。 19.电源性能：功率因数不小于90%，转换效率不小于70%。 ▲20.为保证屏体灯珠的焊接强度，LED灯珠在显示面以水平夹角45°的方向施加推力100N，灯珠未破碎或脱落。 ▲21.通过热丝引燃试验：依据标准：电工电子产品着火危险试验第11部分:灼热丝热丝基本试验方法成品的灼热丝可燃性试验方法。 22.干扰光符合GB/T36101-2018标准LED显示屏亮度要求限值标准。 ▲23.通过IPC-TM-650 2.4.8印制电路板室温剥离强度试验。 24.为保证屏体拍摄时减轻摩尔纹的影响，显示屏需要有摩尔纹抑制功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%。 25.为保证显示屏的工作噪音，本显示屏需要满足1米距离时的声压≤20dB。 26.为保证显示屏画面播放流畅度，LED显示屏画面延时≤1ms。 27.PCB电路设计：采用FR-4材料，灯驱合一，电路及表面处理采用多层盲孔设计及沉金工艺设计，符合CQC13-471301-2018标准。 ▲四、显示屏火灾预警系统 1、具有火灾事故发生前进行预判功能，能在电器产品有火灾隐患（出现浓烟和明火）前，提前发出预警信号，避免普通的温度探测与烟雾探测火灾预警产品只能发现已有危险发生才能探测到信息的不足。 2、系统能进行全方位的监控，不留死角，对系统任何部位细微的火灾风险进行捕捉，避免红外摄像火灾预警产品因系统设备内容空间狭小，容易形成遮挡和视距不够而无法及时发现火灾隐患，造成重大火灾隐患。 3、系统能进行程控管理，支持手动、远程、自动进行火灾风险判定，安全、可靠的进行安全预警。 4、系统可以通过internet网以微信、APP等多种方式进行火灾预警信号发送，避免重大预警信息不能及时被发现，造成重大损失。 5、为避免系统使用环境的差别，导致安全预警信息的误报、漏报，预警系统能进行后台智能管理，可以对预警灵敏度进行设置，方便安全管理。 ★6、该火灾预警系统的所供产品需要提供相关的产品检测报告。 | m2 | 15 |  |
| 2 | 视频控制器 | 1、设备机箱采用精密数控折弯及模具冲压成型，通过激光切割保证加工精度及成型质量，零部件间通过拉铆及螺钉紧固，保证主体强度，采用2U金属结构机箱，样机的外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求。采用模块化板卡的硬件设计，风扇板、AUX卡、主控卡均采用插卡式设计采用模块化板卡的硬件设计，具备强大的信号处理能力，集拼接处理和视频控制于一体，拥有完备的视频。 2、设备前面板液晶采用LED背光设计，支持触摸操作，分辨率高达1280×800，无需连接额外的电脑和软件，在设备端即可实时查看监控设备运行参数与状态，方便快捷。内嵌液晶型号为7英寸多点触控电容液晶屏。 3、设备供电系统采用高可靠性设计，电源选配支持双电源设计，选用具备冗余电源备份功能和并机电流均衡功能的工业级服务器电源，满足热插拔或单体故障不断电功能，提供全面的故障恢复机制与电路保护功能，可实现不间断工作16万小时以上，保障设备长期稳定运行不断电。 4、卓越的可维护性设计，支持输入板卡、输出板卡、风扇板卡的热插拔功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后快速恢复之前图层数据，保证画面正常播放，可实现板卡灵活更换，维护便捷。 5、卓越的散热系统设计，采用进风口导流板设计，从风扇托盘上隔离风道，增加进风口面积；出风口导流板设计，优化出风速率，提升整机的散热能力，在环境温度45℃下，可保证设备长期稳定运转。 6、输入接口：4路HDMI，输入输出信号全60帧流畅处理，无卡顿、不丢帧，画面细节完整呈现 7、输出接口：32路网口，带载高达 2028万像素 8、支持HDR 输出（能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰）HDR高动态范围显示，广色域传输，对比度更高，色彩饱满丰富，兼顾更多高光和阴影细节，呈现超清晰真实视界 9、支持个性化的画质缩放（支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放） 10、单卡支持16个图层，有效提高屏幕利用率，可实现单卡任意开窗、叠加，支持图层任意跨接口漫游及多种图层处理功能，创造丰富灵动的视觉效果 11、支持2路RS232/RS485中控接口 12、HQ高质量缩放技术，内容自适应缩放引擎，还原真实画面，纤毫毕现 13、支持高达2000个用户场景，行业领先能够实现图片或者视频的场景切换，支持淡入淡出（设置特效时间）、无缝切换；场景调取相应速度＜60ms； 14、支持EDID 管理（支持用户自定义EDID 和预设EDID） | 套 | 1 |  |
| 3 | 接收卡 | 1、支持逐点亮色度校正，配合软件和相机，对每个灯点的亮度和色度进行校正。 2、支持快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。 3、支持3D 功能，配合支持 3D 功能的控制器，开启 3D 功能，设置 3D 参数， 使显示屏播放画面显示 3D 效果。 4、超大带载：最大支持带载256×512； 5、支持Mapping 功能，启用 Mapping 功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。 6、支持接收卡预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面。 7、支持温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件端可以查看接收卡的温度和电压。 8、支持液晶模块， 5pin 液晶模块用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 9、误码率监测，配合 LCT软件，接收卡之间通讯时，监测传输链路上的数据丢包情况。 10、支持固件程序回读，在 LCT软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 11、支持配置参数回读，在 LCT软件 上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 12、通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 13、支持通过 LCT 软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 14、接收卡支持出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。 | 张 | 111 |  |
| 4 | LED系统播放软件 | 1.支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯； 2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3.页面支持一个或多个窗口； 4.支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5.可设置不同的日期和时间播放不同的节目页。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 智能配电箱 | 1、40KW三相电/专业配电箱，配多功能卡，要求达到国家或行业标准。 2、配电系统具备自动控制功能，控制主机通过控制系统对显示屏完成分步上电。浪涌保护器实现过压、过流保护功能；实现信号智能控制显示屏电源开关功能，并且及时将系统用电运行情况和故障信息传输给控制中心，以便及时处理。 3、控制方式：手动自动一体 4、输入接线方式：国家3相5制 5、输入电压（V）：3相380V 6、输入频率:（Hz）50/60 7、输出接线方式：单相3线输出，L、N、PE 8、输出电压（V）：交流220V 9、工作温度（°C）：-10---40 10、工作湿度（%）：10---90 无凝结 | 套 | 1 |  |
| 6 | LED显示屏框架 | 采用钢结构内框，采用角钢、镀锌方通及槽钢等焊接而成。具有良好的防静电、防漏电、防酸碱、屏蔽电磁干扰、防震等功能。显示屏四周采用不锈钢材料或铝塑板材料包边； 1、重量轻、强度高：结构框架采用高精度镀锌方通材拼接，保证箱体平整度0.2mm;安装连接部件采用冲压铝板材料，有效降低安装结构重量，同时保证安全和可靠性； 2、模块化设计：结构大框架采用单个部件拼接而成，每个部件单元不超过10Kg，方便运输和搬运； 3、方便的安装方式：框架连接全部采用螺钉、螺栓等组装方式，安装快速，不影响现场土建、装修等； | 项 | 1 |  |
| 六、听证室定制桌椅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检察官操作台（五人工位） | 1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装修材料，板料及制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E1级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配件（缓冲铰链、三合一链接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅，通过盐酸盐雾测试 | 张 | 1 |  |
| 2 | 听证人操作台（四人工位） | 1、面材：优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，木皮厚度≥0.6mm，含水率8%-16%。 2、封边:优质实木封边条，出厂含水率8%～16%,甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、基材：选用E1级环保中纤板，甲醛释放量:气候箱法E1：≤0.124mg/ m³ ；密度≥0.73g/cm³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 4、油漆：游离甲醛含量≤100mg/kg；苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤300mg/kg；乙二醚醚及其酯类含量≤300mg/kg；挥发有机化合物含量≤300g/L； 5、白乳胶：游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。 | 张 | 1 |  |
| 3 | 听证人操作台（五人工位） | 1、面材：优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，木皮厚度≥0.6mm，含水率8%-16%。 2、封边:优质实木封边条，出厂含水率8%～16%,甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、基材：选用E1级环保中纤板，甲醛释放量:气候箱法E1：≤0.124mg/ m³ ；密度≥0.73g/cm³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 4、油漆：游离甲醛含量≤100mg/kg；苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤300mg/kg；乙二醚醚及其酯类含量≤300mg/kg；挥发有机化合物含量≤300g/L； 5、白乳胶：游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。 | 张 | 2 |  |
| 4 | 双方当事人操作台（三人工位） | 1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装修材料，板料及制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E1级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配件（缓冲铰链、三合一链接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅，通过盐酸盐雾测试。 | 张 | 2 |  |
| 5 | 检察官操作工位 | 1、基材：实木方经过蒸煮、烘干、杀菌、杀虫处理，材料不会变形、生虫、不带有害气体，含水率不超过国家标准。 2、靠背及坐垫：采用西皮软包工艺，厚度≥1.5mm，撕裂力≥40N，摩擦色牢度≥4级，耐折牢度20000次无裂纹，耐磨性（cs-10,100g,500r）无损伤，剥落情况，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，pH值在3.5-6.0之间，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg。 3、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 4、五金件：采用优质五金配件（三合一连接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅。 | 张 | 3 |  |
| 6 | 听证及当事人操作工位 | 1、基材：实木方经过蒸煮、烘干、杀菌、杀虫处理，材料不会变形、生虫、不带有害气体，含水率不超过国家标准。 2、靠背及坐垫：采用西皮软包工艺，厚度≥1.5mm，撕裂力≥40N，摩擦色牢度≥4级，耐折牢度20000次无裂纹，耐磨性（cs-10,100g,500r）无损伤，剥落情况，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，pH值在3.5-6.0之间，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg。 3、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 4、五金件：采用优质五金配件（三合一连接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅。 | 张 | 20 |  |
| 七、听证室环境建设 |  |  |  |  | 建筑业 |
| 1 | 天面吊顶处理 | 石膏吊顶（含天面灯槽造型）具体工作包含 一、石膏板造型走边及平面吊顶：1、主、副龙骨为轻钢龙骨，专用配件，石膏板或艾特板罩面，自攻螺丝固定，钉眼点涂防锈漆。2、接缝处填嵌专用防开裂，粘贴专用绷带。 二、石膏板平面二级吊顶：1、石膏板罩面，自攻螺丝固定，钉眼点涂防锈漆。2、接缝处填嵌专用防开裂，粘贴专用绷带。 三、吊顶批刮水性腻子粉两到三遍，带灯细砂均匀打磨，修补平整。 | ㎡ | 126 |  |
| 2 | 吸音墙板处理 | 环保吸音墙板装饰处理，具体工作包含 一、9厘阻燃板墙板打底； 二、防水防火，免漆墙板及线条墙面墙板包墙包柱 三、主背景两侧墙板带灯的免漆墙板及发光灯片 四、复合实木房间门改造 | ㎡ | 270 |  |
| 3 | 木地板敷设 | 多层实木木地板、实木踢脚线 | ㎡ | 126 |  |
| 4 | 整体电路改造材料 | 配电箱、开关，插座，地插、电线，空开，线槽等 | 项 | 1 |  |
| 5 | 墙面灯槽造型 | 筒灯、灯带等墙面的灯槽造型及安装 | ㎡ | 20 |  |
| 6 | 天面灯膜LED灯 | 天面灯膜LED灯大面积整版设计，LED节能省电光源， 软膜吊顶：软膜，内装6000K灯珠 | ㎡ | 95 |  |
| 7 | 背景墙制作 | 标准蓝色PCV材料底板、黄色亚克力字体背景墙制作 | 项 | 1 |  |
| 8 | 窗帘布 | 定制遮阳窗帘（含窗帘盒） | ㎡ | 40 |  |
| 八、人工安装及实施调试费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备安装调试人工费 | 设备安装、布线走线、调试等综合硬件实施人工费 | 项 | 1 |  |
| 2 | 环境改造实施人工费 | 环境改造实施人工费，具体工作包含：砌墙、批灰、刮腻子、阴阳角线处理、天地墙面等一系列的人工费用 | 项 | 1 | 建筑业 |
| 3 | 原有装饰拆除清理搬运费 | 原有装饰拆除（包括打墙），材料的拆除及清理搬运费 | 项 | 1 | 建筑业 |

- 2.柳州市柳南区检察院听证室

| 序号 | 标的名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、检察院智能听证系统平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能听证系统 | 1、系统应支持创建一次新的听证功能，创建须包括案件信息、听证主持人、听证主要内容、听证时间、听证地点等基本信息。 2、系统应支持对已经创建但未开展的听证活动进行管理。 3、系统应支持对参与听证的人员进行管理维护。 ▲4、系统应支持短信方式向案件当事人或当事人的委托代理人发送听证通知，并支持短信模板编辑。 5、系统应支持对当事人或当事人的委托代理人提交的案件材料或听证现场所需展示的证据、法律文书等听证材料进行提前上传。 6、系统可对图片、扫描件、PDF材料、文档等上传的材料进行实时查看。 7、系统应支持上传的材料与听证案件进行关联保存。 8、系统应支持将听证材料数据化留存，为日后案件回溯提供数据支撑。 ▲9、系统应支持以可视图形形式对人员席位进行调整。 10、系统支持提供工具用于创建和管理各类听证活动的主持提纲。 11、系统应支持从Word文件对提纲进行导入 12、系统应支持在模板中插入提示文字、文档文件，并在听证过程中进行预览和调用。 13、系统应支持为检察机关的九大类听证活动提供预设的提纲模板。 ▲14、系统应通过对接设备，对输入和输出的视频画面、合成画面进行管理。 15、系统应支持检察官使用预设的听证提纲对听证活动进行主持。 16、系统应支持将证据、法律文书等听证材料投送至听证室内大屏进行展示。 17、系统应支持为书记员提供笔录输入界面。 18、系统应支持笔录自动保存。 19、系统应支持对笔录进行电子签名捺印。 ▲20、系统应支持联动设备，在听证过程中对示证画面进行切换控制。 21、系统应支持语音激励功能 22、系统应支持联动设备，控制视频开始录制和结束录制。 ▲23、系统支持对历史听证进行归档及查询。 24、系统应支持历史听证的音视频内容回放。 25、系统应支持生成及编辑听证报告，听证活动结束后系统自动关联听证过程数据，生成听证报告模板，并提供报告编辑工具。 ▲26、系统应支持向上对接上级数据分析管理平台，上报本地每一次听证的基础信息数据。 27、系统应支持对预设的预案及用户创建的预案进行管理。 28、系统应支持从预案模板生成每次听证的笔录结构 ▲29、系统支持对听证室内各类主要设备进行管理及配置。例如：系统可配置设备到对听证室、对设备进行命名操作、确认设备的连接状态、查看设备实时数据等。 ▲30、系统支持对同录主机的刻录记录进行管理。 31、系统应支持对听证员、人民监督员等人员信息进行管理维护，并支持导入到听证人员中。 ★32、智能听证系统应能够与统一业务应用系统2.0实现对接，需出具对接截图及承诺函； ★33、智能听证系统应至少能够与三家以上的硬件厂商的听证主机实现对接，需出具对接证明材料。 | 套 | 1 | 听证系统软件/所属行业：软件和信息技术服务业 |
| 2 | 应用服务器 | 2U机架式服务器，2 颗英特至强 12核24线程 2.2G主频 ，64GB DDR4内存，4*600GB SAS硬盘，H750 8G缓存RAID控制器（支持RAID0,1,5,6,10,50,60）, 四端口千兆网卡 ，IDRAC远程管理卡，2*750W电源，DVDRW光驱，机架安装导轨 | 台 | 1 | 应用服务器 |
| 二、检察院听证室前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检察官电脑 | 14英寸/i7-1165G7/16GB/512GB/集显/1920x1080/miniRJ45/TPM正版操作系统/3年保 | 台 | 1 | 听证终端 |
| 2 | 书记员电脑 | 14英寸/i7-1165G7/16GB/512GB/集显/1920x1080/miniRJ45/TPM正版操作系统/3年保 | 台 | 1 | 听证终端 |
| 3 | 打印机 | 1、显示屏：2.4英寸彩色液晶显示屏； 2、主要功能：A4幅面彩色双面打印； 3、最大分辨率：4800*1200dpi（带有智能墨滴变换技术）； 4、最小墨滴：3.8微微升； 5、打印速度：34页/分钟（经济模式），24页/分钟（标准模式）； 6、进纸容量：250页前部纸盒+80页上进纸； 7、连接方式：USB、网络、无线、手机APP； 8、能耗：22W/7W（待机）。 | 台 | 1 | 资料打印 |
| 四、检察院听证室会议发言与扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双屏全彩电子会议桌牌 | 会议电子桌牌无纸化会议系统专用智能液晶屏双面名牌卡位牌 | 台 | 6 |  |
| 2 | 风管机 | 3匹嵌入式中央空调风管机，铝合金进出风口 | 台 | 2 |  |
| 七、听证室环境建设 |  |  |  |  | 建筑业 |
| 1 | 天面吊顶处理 | 石膏吊顶（含天面灯槽造型）具体工作包含 一、石膏板造型走边及平面吊顶：1、主、副龙骨为轻钢龙骨，专用配件，石膏板或艾特板罩面，自攻螺丝固定，钉眼点涂防锈漆。2、接缝处填嵌专用防开裂，粘贴专用绷带。 二、石膏板平面二级吊顶：1、石膏板罩面，自攻螺丝固定，钉眼点涂防锈漆。2、接缝处填嵌专用防开裂，粘贴专用绷带。 三、吊顶批刮水性腻子粉两到三遍，带灯细砂均匀打磨，修补平整。 | ㎡ | 63 |  |
| 2 | 吸音墙板处理 | 环保吸音墙板装饰处理，具体工作包含 一、9厘阻燃板墙板打底； 二、防水防火，免漆墙板及线条墙面墙板包墙包柱 三、主背景两侧墙板带灯的免漆墙板及发光灯片 四、复合实木房间门改造 | ㎡ | 160 |  |
| 3 | 木地板敷设 | 多层实木木地板、实木踢脚线 | ㎡ | 63 |  |
| 4 | 整体电路改造材料 | 配电箱、开关，插座，地插、电线，空开，线槽等 | 项 | 1 |  |
| 5 | 墙面灯槽造型 | 筒灯、灯带等墙面的灯槽造型及安装 | ㎡ | 10 |  |
| 6 | 天面灯膜LED灯 | 天面灯膜LED灯大面积整版设计，LED节能省电光源， 软膜吊顶：软膜，内装6000K灯珠 | ㎡ | 45 |  |
| 7 | 背景墙制作 | 标准蓝色PCV材料底板、黄色亚克力字体背景墙制作 | 项 | 1 |  |
| 8 | 窗帘布 | 定制遮阳窗帘（含窗帘盒） | ㎡ | 30 |  |
| 八、人工安装及实施调试费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备安装调试人工费 | 设备安装、布线走线、调试等综合硬件实施人工费 | 项 | 1 |  |
| 2 | 环境改造实施人工费 | 环境改造实施人工费，具体工作包含：砌墙、批灰、刮腻子、阴阳角线处理、天地墙面等一系列的人工费用 | 项 | 1 | 建筑业 |
| 3 | 原有装饰拆除清理搬运费 | 原有装饰拆除（包括打墙），材料的拆除及清理搬运费 | 项 | 1 | 建筑业 |

- 3.柳州市柳北区检察院听证室

| 序号 | 标的名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、检察院智能听证系统平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能听证系统 | 1、系统应支持创建一次新的听证功能，创建须包括案件信息、听证主持人、听证主要内容、听证时间、听证地点等基本信息。 2、系统应支持对已经创建但未开展的听证活动进行管理。 3、系统应支持对参与听证的人员进行管理维护。 ▲4、系统应支持短信方式向案件当事人或当事人的委托代理人发送听证通知，并支持短信模板编辑。 5、系统应支持对当事人或当事人的委托代理人提交的案件材料或听证现场所需展示的证据、法律文书等听证材料进行提前上传。 6、系统可对图片、扫描件、PDF材料、文档等上传的材料进行实时查看。 7、系统应支持上传的材料与听证案件进行关联保存。 8、系统应支持将听证材料数据化留存，为日后案件回溯提供数据支撑。 ▲9、系统应支持以可视图形形式对人员席位进行调整。 10、系统支持提供工具用于创建和管理各类听证活动的主持提纲。 11、系统应支持从Word文件对提纲进行导入 12、系统应支持在模板中插入提示文字、文档文件，并在听证过程中进行预览和调用。 13、系统应支持为检察机关的九大类听证活动提供预设的提纲模板。 ▲14、系统应通过对接设备，对输入和输出的视频画面、合成画面进行管理。 15、系统应支持检察官使用预设的听证提纲对听证活动进行主持。 16、系统应支持将证据、法律文书等听证材料投送至听证室内大屏进行展示。 17、系统应支持为书记员提供笔录输入界面。 18、系统应支持笔录自动保存。 19、系统应支持对笔录进行电子签名捺印。 ▲20、系统应支持联动设备，在听证过程中对示证画面进行切换控制。 21、系统应支持语音激励功能 22、系统应支持联动设备，控制视频开始录制和结束录制。 ▲23、系统支持对历史听证进行归档及查询。 24、系统应支持历史听证的音视频内容回放。 25、系统应支持生成及编辑听证报告，听证活动结束后系统自动关联听证过程数据，生成听证报告模板，并提供报告编辑工具。 ▲26、系统应支持向上对接上级数据分析管理平台，上报本地每一次听证的基础信息数据。 27、系统应支持对预设的预案及用户创建的预案进行管理。 28、系统应支持从预案模板生成每次听证的笔录结构 ▲29、系统支持对听证室内各类主要设备进行管理及配置。例如：系统可配置设备到对听证室、对设备进行命名操作、确认设备的连接状态、查看设备实时数据等。 ▲30、系统支持对同录主机的刻录记录进行管理。 31、系统应支持对听证员、人民监督员等人员信息进行管理维护，并支持导入到听证人员中。 ★32、智能听证系统应能够与统一业务应用系统2.0实现对接，需出具对接截图及承诺函； ★33、智能听证系统应至少能够与三家以上的硬件厂商的听证主机实现对接，需出具对接证明材料。 | 套 | 1 | 听证系统软件/所属行业：软件和信息技术服务业 |
| 2 | 应用服务器 | 2U机架式服务器，2 颗英特至强 12核24线程 2.2G主频 ，64GB DDR4内存，4*600GB SAS硬盘，H750 8G缓存RAID控制器（支持RAID0,1,5,6,10,50,60）, 四端口千兆网卡 ，IDRAC远程管理卡，2*750W电源，DVDRW光驱，机架安装导轨 | 台 | 1 | 应用服务器 |
| 二、检察院听证室前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清听证主机（4K） | 1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式Linux操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能 2、输入接口：视频接口不少于8路SDI输入、不少于6路HDMI输入，音频接口不少于4路DVI输入，不少于15路MIC IN、5路Line In。 3、输出接口：视频接口不少于8路DVI视频输出，不少于4路HDMI输出，音频接口不少于3路Line Out、2路XLR Out。 4、串行接口：不少于8路RS485串行接口，6路RS232串行接口。 5、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键DVD回放 ▲6、内置不小于8寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等 7、视音频格式支持H.264和H.265、支持码率在128kbps-8Mbps范围内设置，支持G.711、AAC_LC和ADPCM音频编码格式。 8、支持不少于8路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）和SDI摄像机混合接入，支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面。支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323协议 ▲9、支持画面合成功能：支持大画面，1大1小，2等分，1大2小，4等分，1大4小，1大5小，1大7小，9等分等12种合成画面风格可选，可同时接入9路通道参与合成，支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置。 10、支持30路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持5组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音 11、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能 ▲12、支持SDI摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点 13、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务 ▲14、支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件。支持对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件，支持防擦写（无法直接删除文件） 15、支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能。 16、内置磁盘阵列功能支持Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘SMART信息显示和坏道检测。 17、支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有VSIP、GB/T 28181平台的接入设置选项。 ▲18、支持H.323协议接入视频会议，远程点支持双流 19、支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域 ▲20、支持单画面不少于2个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小，支持证人声音变声功能，支持不少于31种变声等级可选。 ▲21、支持区域看防功能检查，在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率不低于95%。 ▲22、支持视频诊断功能检查，支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测。 ★23、必须支持在不额外增加设备的情况下，数字无缝接入柳州市检察院远程提讯系统、视频会议系统，实现互联互通及音视频对话等相关应用。兼容性指标及功能要求涵盖常用的点对点会议、多点会议、远端会场摄像机的控制、双流以及设备状态显示等。投标人应在报价前做好相关调研工作，确保所投产品能够实现采购人需求，投标人在报价时必须提供承诺函（格式自拟），所涉及的费用自行承担。如若所报产品无法兑现承诺实现采购人需求，采购人有权追究其相关法律责任。 | 台 | 1 | 被告和原告桌子间距离建议最低4.3米 |
| 2 | 特写半球摄像机（4K） | 1、≥500万像素，图像分辨率≥3072×1728，设备内置GPU芯片 2、传感器尺寸≥1/2.7英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白) 3、内置2.8mm-12mm镜头 4、镜头可水平视场角-120°- +120°，垂直视场角0°- 90°调节 5、支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码 6、支持AEC回声消除、混音录像功能 7、设备支持三码流：主码流分辨率为3072×1728，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps。各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置 8、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级 9、设备支持多用户并发访问，能满足不少于25个用户同时访问并正常调用图像 10、设备红外补光距离100米，支持SmartIR功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝 11、设备支持3D数字降噪、电子防抖、畸变矫正、远端放大、强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿图像增强，透雾、语音对讲、远程管理、数字水印、断电保护 功能 12、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误等异常侦测功能 13、设备支持文字转语音功能 14、设备支持ANR断网续传功能 15、设备支持TCP/IP、SIP、RTSP、组播、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP、RTP、RTCP网络协议 16、设备应具备20%抗丢包能力 17、设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×mic IN、1×speaker out、2×告警输入、1×告警输出、1×TF卡槽、1×DC12V电源接口（支持POE供电） 18、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70° | 台 | 4 | 摄像头 |
| 3 | 全景摄像机 | 1、≥500万像素，图像分辨率≥3072×1728，设备内置GPU芯片 2、传感器尺寸≥1/2.7英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白) 3、内置2.8mm定焦镜头 4、镜头可水平视场角-120°- +120°，垂直视场角0°- 90°调节 5、支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码 6、支持AEC回声消除、混音录像功能 7、设备支持三码流：主码流分辨率为3072×1728，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps。各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置 8、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级 9、设备支持多用户并发访问，能满足不少于25个用户同时访问并正常调用图像 10、设备红外补光距离100米，支持SmartIR功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝 11、设备支持3D数字降噪、电子防抖、畸变矫正、远端放大、强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿图像增强，透雾、语音对讲、远程管理、数字水印、断电保护 功能 12、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误等异常侦测功能 13、设备支持文字转语音功能 14、设备支持ANR断网续传功能 15、设备支持TCP/IP、SIP、RTSP、组播、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP、RTP、RTCP网络协议 16、设备应具备20%抗丢包能力 17、设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×mic IN、1×speaker out、2×告警输入、1×告警输出、1×TF卡槽、1×DC12V电源接口（支持POE供电） 18、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70° | 台 | 2 | 摄像头 |
| 4 | 摄像机电源 | 电源适配器。1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出。 | 台 | 1 | 电源 |
| 5 | 高保真拾音器 | 1、高档互补型全向双电容咪头，适用于10～150平方米拾音范围， 2、频率响应：20Hz～20kHz， 3、阻抗：600欧姆非平衡， 4、灵敏度：-30dB， 5、信噪比：80dB | 台 | 2 | 听证拾音 |
| 6 | 示证展台 | 物证展示台。320万像素，整机220倍放大，RGB接口2进2出，RCA视频接口1进1出，S-VIDEO接口1进1出，3.5mm音频接口4进1出。 | 台 | 1 | 用户示证展示 |
| 7 | 55寸液晶电视(含可伸缩壁挂支架） | 一、产品参数 1、外观：全面屏。 2、屏幕：55英寸，尺寸(宽*高*厚）：1232×709×74mm。 3、分辨率：4K（3840×2160），屏幕等级：A+，色域(BT.709)：100%。 4、背光方式：DLED，面板类型：RGB。 5、功耗：110W 三级能效，待机功率：≤0.5W。 6、主芯片：MT9632 7、CPU：四核ARM Cortex A53*4 64位处理器。 8、GPU：双核Mali-G52。 9、内存：1.5GB，存储：8GB。 ★10、投屏功能：DLNA协议（电视微助手-微信&APP）、AirPlay（苹果手机投屏，支持IOS10及以上系统）、WiFi-Direct，Miracast（安卓手机无线显示/无线投射功能）。 11、底层：Android 9。 ★12、资源内容方：爱奇艺。 13、网络：有线/无线，连接方式：2.4GHz WiFi。 ★14、输入端口：HDMI2.0(ARC)*1，HDMI2.0*1、USB2.0*2、网口*1、音视频输入*1、有线/天线输入*1。 15、输出端口：数字音频输出（同轴）*1。 ★16、定制功能：具有酒店菜单功能，可自定义替换开机画面、开机视频等。 二、接口功能 1、USB支持视频格式：.avi .mpg .ts .mkv .mp4 .flv .mov .rm .rmvb。 2、USB支持音频格式：.aac .flac.mp3.wav。 3、USB支持图片格式：JPEG/PNG/BMP。 4、USB支持移动硬盘容量：2T。 三、售后服务 售后保障按照国家三包法规定：整机保修一年，显示屏保修三年，人为损坏不在保修范围，终身维护。 | 台 | 2 | 旁听人员观看 |
| 8 | 43寸液晶电视 | 一、产品参数 1、外观：全面屏。 2、屏幕：43英寸，尺寸(宽*高*厚）：964×561×81 mm，毛重：9.2kg。 3、分辨率：2K（1920×1080），屏幕等级：A+，色域(BT.709)：100%。 4、背光方式：DLED，面板类型：RGB。 5、功耗：65W，三级能效，待机功率：≤0.5W。 6、主机芯：MSD6A346。 7、CPU：四核 MAX1.5GHz 64位处理器。 8、GPU：MaliT400。 9、内存：1GB，存储：8GB。 ★10、投屏功能：DLNA协议（电视微助手-微信&APP）、AirPlay（苹果手机投屏，支持IOS10及以上系统）。 11、底层系统：Android 4.4。 ★12、资源内容方：优酷。 13、网络：有线/无线，连接方式：2.4GHz WiFi。 ★14、输入端口：HDMI1.4(ARC)*1、HDMI1.4*1、USB2.0*2、网口*1、音视频输入*1、有线/天线输入*1。 15、输出端口：数字音频输出（同轴）*1。 ★16、定制功能：具有酒店菜单功能，可自定义替换开机画面、开机视频等。 二、接口功能 1、USB支持视频格式：.avi .mpg .ts .mkv .mp4 .flv .mov .rm .rmvb。 2、USB支持音频格式：.mp3。 3、USB支持图片格式：JPEG/PNG。 4、USB支持移动硬盘容量：2T 三、售后服务 售后保障按照国家三包法规定：整机保修一年，显示屏保修三年（非人为屏损），屏裂不在保修范围，终身维护。 | 台 | 3 | 桌子内嵌用 |
| 9 | 检察官电脑 | 14英寸/i7-1165G7/16GB/512GB/集显/1920x1080/miniRJ45/TPM正版操作系统/3年保 | 台 | 1 | 听证终端 |
| 10 | 书记员电脑 | 14英寸/i7-1165G7/16GB/512GB/集显/1920x1080/miniRJ45/TPM正版操作系统/3年保 | 台 | 1 | 听证终端 |
| 11 | 打印机 | 1、显示屏：2.4英寸彩色液晶显示屏； 2、主要功能：A4幅面彩色双面打印； 3、最大分辨率：4800*1200dpi（带有智能墨滴变换技术）； 4、最小墨滴：3.8微微升； 5、打印速度：34页/分钟（经济模式），24页/分钟（标准模式）； 6、进纸容量：250页前部纸盒+80页上进纸； 7、连接方式：USB、网络、无线、手机APP； 8、能耗：22W/7W（待机）。 | 台 | 1 | 资料打印 |
| 三、检察院听证室后端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音视频管理平台 | 1、设备采用嵌入式设计，安全可靠，稳定性高； 2.设备不少于2个千兆网口，支持多网段接入，可实现多个相互独立的网络接入同一平台； 3.设备支持不少于4个USB接口。支持USB备份盘，可定时对系统进行数据备份，支持通过备份盘恢复系统数据； 4.经平台授权的单台设备支持至少300个监控点的接入； 5.单台设备支持单纯录像不小于72Mbps或单纯转发不小于160Mbps的能力； 6.支持平台堆叠和级联混合组网；支持至少8级级联，单级域可堆叠至少10台主从平台； 7.设备支持H.264、H.265等编码格式； ▲8.支持与视频会议系统交互； 9.当配置拼接服务器时，支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能 ▲10.支持≥16路放像、≥16路同步放像功能，支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能； 11.支持平台录像、前端录像、客户端本地录像等多种录像策略； 12.支持单路录像分多时段回放，支持录像点播按秒定位； 13.支持录像下载按秒定位，支持录像批量下载，支持下载录像为MP4格式； ▲14.支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区； 15.设备支持前端故障、平台故障、告警及用户日志查询； 16.支持报警联动功能，如客户端告警联动、平台告警联动、前端告警联动等； ▲17.支持一机多屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理和电子地图。 18.支持标准的RTSP实时流媒体服务，可使用标准的流媒体播放软件进行实时浏览； 19.支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能 20.支持设备干线管理，在带宽有限的情况下，控制设备发送的媒体流量 21.支持NTP时间服务器同步功能； 22.支持故障自恢复机制，当系统出现数据损坏时，系统可自动恢复备份数据 ▲23. 支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失 ★24. 必须支持在不额外增加设备的情况下，数字无缝接入广西壮族自治区人民检察院音视频管理平台，实现互联互通，音视频等数据的上传，以及广西自治区检察院音视频管理平台对本平台的查看、管理、控制、调用等应用。投标人应在报价前做好相关调研工作，确保所投产品能够实现采购人需求，投标人必须提供承诺函（格式自拟），所涉及的费用自行承担。如若所报产品无法兑现承诺实现采购人需求，采购人有权追究其相关法律责任。 | 台 | 1 | 听证音视频平台 |
| 2 | IPSAN存储阵列 | 1、设备应采用模块化无线缆设计，嵌入式linux操作系统，支持16盘位，系统稳定可靠。 2、采用B/S设计，支持通过浏览器对一台或多台磁盘阵列进行访问和控制。 3、支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口绑定，实现负载均衡，提高硬件可靠性。 4、支持4个USB接口。 5、支持2T、3T、4T、6T的SATA硬盘；支持企业级、监控级硬盘。 6、支持硬盘热插拔，在磁盘拔出再插回时，磁盘上数据不会丢失。 7、支持视音频采用视频流协议直接写入存储。 8、设备写入能力：200Mbits/s同时转发能力：70Mbits/s。 9、支持RAID快速创建，支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度。 10、支持RAID断点续建技术，设备重启后，RAID可以继续重建。 11、支持配置路由，跨多网段应用。 12、支持RAID冗余磁盘技术，支持RAID0、1、5、6、10，支持热备盘。 13、支持配置虚拟磁盘、查看虚拟磁盘状态。 14、支持全面的状态报警，提供控制台告警、指示灯告警、邮件告警等多种告警方式。 15、支持针对坏扇区磁盘的热顶替。 16、支持虚拟磁盘类型iSCSI、NRU、NAS。 17、支持在Linux及Windows客户端访问NAS类型的虚拟磁盘。 18、支持在硬盘满配并正常工作时，快速自动配置磁盘组（RAID5）、虚拟磁盘（1个）。 | 台 | 1 | 听证音视频存储 |
| 3 | 互联网直播盒（4K） | 推流、控制一体化设备 支持RTMP协议推流，并对接直播平台的协议控制 内置多点触控电容屏，全触屏操作。支持控制直播现场，实现直播的开始、暂停、恢复和结束功能 支持H265编码，同时可支持最高4K分辨率的编解码 可外接SD卡，最大 256G 可接收双路高清视频信号。 HDMI OUT 同时可以输出 高清信号，实现双屏异显。 两个USB 2.0 接口，可扩展U盘、键鼠、USB摄像头等外设以及USB 4G卡托等。 USB 3.0接口可以连接5G卡托、5G手机，具备良好的扩展性 | 台 | 1 | 互联网听证直播 |
| 4 | 交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机 应用层级：二层 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：256Gbps 包转发率：42Mpps MAC地址表：16K 端口结构：非模块化 端口数量：28个 端口描述：24个10/100/1000Base-T，4个1000Base-X SFP 传输模式：全双工/半双工自适应 网络标准：IEEE 802.3ah、802.1ag 堆叠功能：不可堆叠 VLAN：支持4K个VLAN QOS：支持对端口入方向、出方向进行速率限制 网络管理：支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) | 台 | 1 | 数据交换 |
| 5 | 12U机柜 | 12U网络机柜。 | 台 | 2 | 设备放置 |
| 四、检察院听证室会议发言与扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz~20KHz 3.额定功率：120W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)120°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：6.5"低音×1 | 只 | 4 |  |
| 2 | 专业功放 | ★1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口界面截图）。输入座接地脚接地和悬浮控制。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) ★2.采用强制散热设计；具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm | 只 | 4 |  |
| 4 | 无线鹅颈话筒一拖八 | 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统包括有一台主机+八台桌面式无线麦克风 | 套 | 1 |  |
| 5 | 调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ★5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 ★2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； ★4.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) | 台 | 1 |  |
| 8 | 电源时序器 | 1.支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 双屏全彩电子会议桌牌 | 会议电子桌牌无纸化会议系统专用智能液晶屏双面名牌卡位牌 | 台 | 6 |  |
| 10 | 风管机 | 3匹嵌入式中央空调风管机，铝合金进出风口 | 台 | 2 |  |
| 五、检察院听证室小间距LED背景墙 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩 LED显示屏 | 一、显示屏总体要求 采用室内高清全彩色LED显示屏，可以任意组合播放文字、视频、动画及图片等信息，屏幕整体是一独立封闭结构，外观造型美观，与周围环境风格相融洽。 二、显示屏基本参数 1、像素结构：SMD封装 2、像素间距：1.86mm 3、像素密度：288906点/㎡ 4、像素组成：1R1G1B 5、模组尺寸：320mm×160mm 6、模组分辨率：172×86 三、显示屏主要技术参数 1.单点亮度校正:支持 2.单点颜色校正:支持 3.显示屏亮度（cd/㎡）:≥800（可调） 4.水平视角（゜）≥160 5.垂直视角（゜）≥160 6.刷新率(Hz):≥3840Hz任意设定，杜绝图像撕裂，保证图像完美再现 7.换帧频率:（Hz）50/60 8.驱动方式:1/43扫，恒流驱动 9.最大功耗:（W/㎡）600 10.平均功耗:（W/㎡）200 11.寿命典型值:（Hrs）100000 12.对比度不小于：5000:1 13.色温调节：2000-10000可调 14.盲点率：出厂时为1/10000, 呈离散状态 15.维护方式：前维护 16.电源参数:AC100～240V（47～63Hz） 18.依据GB/T5080.1-2012规定验证的平均无故障间隔时间:100000小时。 ▲19.符合GB209430-2013标准要求的电源功率因数不小于90%，转换效率不小于70%。 ▲20.为保证屏体灯珠的焊接强度，不易因轻微碰撞而损伤，灯珠推力45°测试承受力不小于12N。 ▲21.为保证屏体拍摄时减轻摩尔纹的影响，显示屏需要有摩尔纹抑制功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%。 22.干扰光符合GB/T36101-2018标准LED显示屏亮度要求限值标准。 ▲23.为保证LED显示屏室外的颜色表现能力，屏体的色域空间覆盖率≥120%YIQ（NTSC）和覆盖率≥170%YUV（PAL）。 24.为保证LED显示屏体的结构强度，模组的主套件为聚碳和玻纤材质。 25.为保证显示屏的工作噪音，本显示屏需要满足1米距离时的声压≤10dB。 26.为保证显示屏画面播放流畅度，LED显示屏画面延时≤1ms。 27.PCB电路设计：采用FR-4材料，灯驱合一，电路及表面处理采用多层盲孔设计及沉金工艺设计，符合CQC13-471301-2018标准。 | m2 | 8 |  |
| 2 | 视频控制器 | 1、设备机箱采用精密数控折弯及模具冲压成型，通过激光切割保证加工精度及成型质量，零部件间通过拉铆及螺钉紧固，保证主体强度，采用2U金属结构机箱，样机的外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求。采用模块化板卡的硬件设计，风扇板、AUX卡、主控卡均采用插卡式设计采用模块化板卡的硬件设计，具备强大的信号处理能力，集拼接处理和视频控制于一体，拥有完备的视频。 2、设备前面板液晶采用LED背光设计，支持触摸操作，分辨率高达1280×800，无需连接额外的电脑和软件，在设备端即可实时查看监控设备运行参数与状态，方便快捷。内嵌液晶型号为7英寸多点触控电容液晶屏。 3、设备供电系统采用高可靠性设计，电源选配支持双电源设计，选用具备冗余电源备份功能和并机电流均衡功能的工业级服务器电源，满足热插拔或单体故障不断电功能，提供全面的故障恢复机制与电路保护功能，可实现不间断工作16万小时以上，保障设备长期稳定运行不断电。 4、卓越的可维护性设计，支持输入板卡、输出板卡、风扇板卡的热插拔功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后快速恢复之前图层数据，保证画面正常播放，可实现板卡灵活更换，维护便捷。 5、卓越的散热系统设计，采用进风口导流板设计，从风扇托盘上隔离风道，增加进风口面积；出风口导流板设计，优化出风速率，提升整机的散热能力，在环境温度45℃下，可保证设备长期稳定运转。 6、输入接口：4路HDMI，输入输出信号全60帧流畅处理，无卡顿、不丢帧，画面细节完整呈现 7、输出接口：16路网口，带载高达 1040万像素 8、支持HDR 输出（能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰）HDR高动态范围显示，广色域传输，对比度更高，色彩饱满丰富，兼顾更多高光和阴影细节，呈现超清晰真实视界 9、支持个性化的画质缩放（支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放） 10、单卡支持16个图层，有效提高屏幕利用率，可实现单卡任意开窗、叠加，支持图层任意跨接口漫游及多种图层处理功能，创造丰富灵动的视觉效果 11、支持2路RS232/RS485中控接口 12、HQ高质量缩放技术，内容自适应缩放引擎，还原真实画面，纤毫毕现 13、支持高达2000个用户场景，行业领先能够实现图片或者视频的场景切换，支持淡入淡出（设置特效时间）、无缝切换；场景调取相应速度＜60ms； 14、支持EDID 管理（支持用户自定义EDID 和预设EDID） | 套 | 1 |  |
| 3 | 接收卡 | 1、支持逐点亮色度校正，配合软件和相机，对每个灯点的亮度和色度进行校正。 2、支持快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。 3、支持3D 功能，配合支持 3D 功能的控制器，开启 3D 功能，设置 3D 参数， 使显示屏播放画面显示 3D 效果。 4、超大带载：自带16个HUB75接口，最大支持带载128×1024； 5、支持Mapping 功能，启用 Mapping 功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。 6、支持接收卡预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面。 7、支持温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件端可以查看接收卡的温度和电压。 8、支持液晶模块， 5pin 液晶模块用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 9、误码率监测，配合 LCT软件，接收卡之间通讯时，监测传输链路上的数据丢包情况。 10、支持固件程序回读，在 LCT软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 11、支持配置参数回读，在 LCT软件 上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 12、通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 13、支持通过 LCT 软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 14、接收卡支持出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。 | 张 | 24 |  |
| 4 | LED系统播放软件 | 1.支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯； 2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3.页面支持一个或多个窗口； 4.支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5.可设置不同的日期和时间播放不同的节目页。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 智能配电箱 | 1、10KW三相电/专业配电箱，配多功能卡，要求达到国家或行业标准。 2、配电系统具备自动控制功能，控制主机通过控制系统对显示屏完成分步上电。浪涌保护器实现过压、过流保护功能；实现信号智能控制显示屏电源开关功能，并且及时将系统用电运行情况和故障信息传输给控制中心，以便及时处理。 3、控制方式：手动自动一体 4、输入接线方式：国家3相5制 5、输入电压（V）：3相380V 6、输入频率:（Hz）50/60 7、输出接线方式：单相3线输出，L、N、PE 8、输出电压（V）：交流220V 9、工作温度（°C）：-10---40 10、工作湿度（%）：10---90 无凝结 | 套 | 1 |  |
| 6 | LED显示屏框架 | 采用钢结构内框，采用角钢、镀锌方通及槽钢等焊接而成。具有良好的防静电、防漏电、防酸碱、屏蔽电磁干扰、防震等功能。显示屏四周采用不锈钢材料或铝塑板材料包边； 1、重量轻、强度高：结构框架采用高精度镀锌方通材拼接，保证箱体平整度0.2mm;安装连接部件采用冲压铝板材料，有效降低安装结构重量，同时保证安全和可靠性； 2、模块化设计：结构大框架采用单个部件拼接而成，每个部件单元不超过10Kg，方便运输和搬运； 3、方便的安装方式：框架连接全部采用螺钉、螺栓等组装方式，安装快速，不影响现场土建、装修等； | 项 | 1 |  |
| 六、听证室定制桌椅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检察官操作台（五人工位） | 1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装修材料，板料及制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E1级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配件（缓冲铰链、三合一链接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅，通过盐酸盐雾测试 | 张 | 1 |  |
| 2 | 听证人操作台（五人工位） | 1、面材：优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，木皮厚度≥0.6mm，含水率8%-16%。 2、封边:优质实木封边条，出厂含水率8%～16%,甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、基材：选用E1级环保中纤板，甲醛释放量:气候箱法E1：≤0.124mg/ m³ ；密度≥0.73g/cm³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 4、油漆：游离甲醛含量≤100mg/kg；苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤300mg/kg；乙二醚醚及其酯类含量≤300mg/kg；挥发有机化合物含量≤300g/L； 5、白乳胶：游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。 | 张 | 1 |  |
| 3 | 双方当事人操作台（三人工位） | 1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装修材料，板料及制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E1级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配件（缓冲铰链、三合一链接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅，通过盐酸盐雾测试。 | 张 | 2 |  |
| 4 | 检察官操作工位 | 1、基材：实木方经过蒸煮、烘干、杀菌、杀虫处理，材料不会变形、生虫、不带有害气体，含水率不超过国家标准。 2、靠背及坐垫：采用西皮软包工艺，厚度≥1.5mm，撕裂力≥40N，摩擦色牢度≥4级，耐折牢度20000次无裂纹，耐磨性（cs-10,100g,500r）无损伤，剥落情况，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，pH值在3.5-6.0之间，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg。 3、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 4、五金件：采用优质五金配件（三合一连接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅。 | 张 | 3 |  |
| 5 | 听证及当事人操作工位 | 1、基材：实木方经过蒸煮、烘干、杀菌、杀虫处理，材料不会变形、生虫、不带有害气体，含水率不超过国家标准。 2、靠背及坐垫：采用西皮软包工艺，厚度≥1.5mm，撕裂力≥40N，摩擦色牢度≥4级，耐折牢度20000次无裂纹，耐磨性（cs-10,100g,500r）无损伤，剥落情况，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，pH值在3.5-6.0之间，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg。 3、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 4、五金件：采用优质五金配件（三合一连接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅。 | 张 | 16 |  |
| 七、听证室环境建设 |  |  |  |  | 建筑业 |
| 1 | 天面吊顶处理 | 石膏吊顶（含天面灯槽造型）具体工作包含 一、石膏板造型走边及平面吊顶：1、主、副龙骨为轻钢龙骨，专用配件，石膏板或艾特板罩面，自攻螺丝固定，钉眼点涂防锈漆。2、接缝处填嵌专用防开裂，粘贴专用绷带。 二、石膏板平面二级吊顶：1、石膏板罩面，自攻螺丝固定，钉眼点涂防锈漆。2、接缝处填嵌专用防开裂，粘贴专用绷带。 三、吊顶批刮水性腻子粉两到三遍，带灯细砂均匀打磨，修补平整。 | ㎡ | 49 |  |
| 2 | 吸音墙板处理 | 环保吸音墙板装饰处理，具体工作包含 一、9厘阻燃板墙板打底； 二、防水防火，免漆墙板及线条墙面墙板包墙包柱 三、主背景两侧墙板带灯的免漆墙板及发光灯片 四、复合实木房间门改造 | ㎡ | 130 |  |
| 3 | 木地板敷设 | 多层实木木地板、实木踢脚线 | ㎡ | 49 |  |
| 4 | 整体电路改造材料 | 配电箱、开关，插座，地插、电线，空开，线槽等 | 项 | 1 |  |
| 5 | 墙面灯槽造型 | 筒灯、灯带等墙面的灯槽造型及安装 | ㎡ | 10 |  |
| 6 | 天面灯膜LED灯 | 天面灯膜LED灯大面积整版设计，LED节能省电光源， 软膜吊顶：软膜，内装6000K灯珠 | ㎡ | 38 |  |
| 7 | 背景墙制作 | 标准蓝色PCV材料底板、黄色亚克力字体背景墙制作 | 项 | 1 |  |
| 8 | 窗帘布 | 定制遮阳窗帘（含窗帘盒） | ㎡ | 20 |  |
| 八、人工安装及实施调试费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备安装调试人工费 | 设备安装、布线走线、调试等综合硬件实施人工费 | 项 | 1 |  |
| 2 | 环境改造实施人工费 | 环境改造实施人工费，具体工作包含：砌墙、批灰、刮腻子、阴阳角线处理、天地墙面等一系列的人工费用 | 项 | 1 | 建筑业 |
| 3 | 原有装饰拆除清理搬运费 | 原有装饰拆除（包括打墙），材料的拆除及清理搬运费 | 项 | 1 | 建筑业 |

- 4.柳州市城中区检察院听证室

| 序号 | 标的名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、检察院智能听证系统平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能听证系统 | 1、系统应支持创建一次新的听证功能，创建须包括案件信息、听证主持人、听证主要内容、听证时间、听证地点等基本信息。 2、系统应支持对已经创建但未开展的听证活动进行管理。 3、系统应支持对参与听证的人员进行管理维护。 ▲4、系统应支持短信方式向案件当事人或当事人的委托代理人发送听证通知，并支持短信模板编辑。 5、系统应支持对当事人或当事人的委托代理人提交的案件材料或听证现场所需展示的证据、法律文书等听证材料进行提前上传。 6、系统可对图片、扫描件、PDF材料、文档等上传的材料进行实时查看。 7、系统应支持上传的材料与听证案件进行关联保存。 8、系统应支持将听证材料数据化留存，为日后案件回溯提供数据支撑。 ▲9、系统应支持以可视图形形式对人员席位进行调整。 10、系统支持提供工具用于创建和管理各类听证活动的主持提纲。 11、系统应支持从Word文件对提纲进行导入 12、系统应支持在模板中插入提示文字、文档文件，并在听证过程中进行预览和调用。 13、系统应支持为检察机关的九大类听证活动提供预设的提纲模板。 ▲14、系统应通过对接设备，对输入和输出的视频画面、合成画面进行管理。 15、系统应支持检察官使用预设的听证提纲对听证活动进行主持。 16、系统应支持将证据、法律文书等听证材料投送至听证室内大屏进行展示。 17、系统应支持为书记员提供笔录输入界面。 18、系统应支持笔录自动保存。 19、系统应支持对笔录进行电子签名捺印。 ▲20、系统应支持联动设备，在听证过程中对示证画面进行切换控制。 21、系统应支持语音激励功能 22、系统应支持联动设备，控制视频开始录制和结束录制。 ▲23、系统支持对历史听证进行归档及查询。 24、系统应支持历史听证的音视频内容回放。 25、系统应支持生成及编辑听证报告，听证活动结束后系统自动关联听证过程数据，生成听证报告模板，并提供报告编辑工具。 ▲26、系统应支持向上对接上级数据分析管理平台，上报本地每一次听证的基础信息数据。 27、系统应支持对预设的预案及用户创建的预案进行管理。 28、系统应支持从预案模板生成每次听证的笔录结构 ▲29、系统支持对听证室内各类主要设备进行管理及配置。例如：系统可配置设备到对听证室、对设备进行命名操作、确认设备的连接状态、查看设备实时数据等。 ▲30、系统支持对同录主机的刻录记录进行管理。 31、系统应支持对听证员、人民监督员等人员信息进行管理维护，并支持导入到听证人员中。 ★32、智能听证系统应能够与统一业务应用系统2.0实现对接，需出具对接截图及承诺函； ★33、智能听证系统应至少能够与三家以上的硬件厂商的听证主机实现对接，需出具对接证明材料。 | 套 | 1 | 听证系统软件/所属行业：软件和信息技术服务业 |
| 2 | 应用服务器 | 2U机架式服务器，2 颗英特至强 12核24线程 2.2G主频 ，64GB DDR4内存，4*600GB SAS硬盘，H750 8G缓存RAID控制器（支持RAID0,1,5,6,10,50,60）, 四端口千兆网卡 ，IDRAC远程管理卡，2*750W电源，DVDRW光驱，机架安装导轨 | 台 | 1 | 应用服务器 |
| 二、检察院听证室前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化听证工作站（口字型） | 1、系统可提供“面对面”的高仿真听证效果，提升听证的参与感和沟通感等体验，提高使用效果和使用率； 2、系统采用一体化嵌入式设备，高度集成听证业务功能，便于安装和维护； 3、系统包含一体化设备柜体、液晶显示屏、高清听证主机、智能中控主机、高清摄像机、扩声系统、一体化结构以及定制线缆； ▲4、产品应采用一体化集成设计，隐藏内部走线，正面无明线； ▲5、产品应集成四台高清液晶显示屏，支持1080p60全高清显示，尺寸不小于55英寸； 6、产品集成4台高清摄像机，可采集4个方位的等比例“面对面”画面，包括检察官/书记员、双方当事人及听证人员。高清摄像机支持1080p60fps高清视频采集及输出，支持12倍光学变焦、水平视角不低于72°； 7、支持H.265、H.264视频协议，视频码率最大支持8Mbps； 8、支持G.722、G.711、Opus、ADPCM、AAC-LC音频协议； 9、支持1080P、720P、D1编解码，支持双码流高清晰视频图像。 10、支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、RTSP、FTP、Telnet、NTP、HTTP、SNMP、H.323、H.239、SSH网络协议；支持与柳州市及自治区人民检察院原有视频会议终端进行H.239双流协议的双向互联互通。 11、支持16路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）和SDI摄像机混合接入，支持16路4K接入。； 12、支持混音功能，支持35路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持5组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音； 13、系统内置智能中控主机，具备一键开关按钮，支持对整套系统的统一上下电，支持本地、远程开关机； ▲14、支持光盘刻录功能，支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张关盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录；支持光盘刻录出错后，放入新的光盘会自动重刻，支持刻录出错原因提示，如光盘类型不一致、光盘剩余容量不足等。 15、支持实时显示光盘刻录过程中的刻录容量、刻录状态、刻录过程中的问题等状态； 15、支持宽频会议语音编码，支持48K采样率，高品质AAC音频编码技术； 16、支持全音频输入通道混音合成，支持音频混音参数配置，实现远程声音和本地声音混音； ▲17、支持音频处理功能，支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能，支持每路音频输入与输出音量自定义调节，支持实时音频功率查看； 18、支持多画面实时视频浏览、PTZ控制、浏览回放一键切换； 19、支持多类型通道（网络、SDI、HDMI、VGA）混合接入合成画面，支持多种画面合成风格； ▲20、支持大画面，1大1小，2等分，1大2小，4等分，1大4小，1大5小，1大7小，9等分等12种合成画面风格可选，可同时接入9路通道参与合成；支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录； ▲21、射频遥控支持360°控制，有遮挡物时能正常控制； ▲22、支持证人保护功能，支持但画面不少于4个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小。支持证人视频通道30fps逐帧检测，实时打码，支持证人声音变声功能，支持31种变声等级可选；支持2路证人通道实时马赛克处理，多人场景下可锁定证人实现动态马赛克追踪。 ▲23、支持统一管理功能，支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有VSIP、GB/T 28181平台的接入设置选项；支持SNMP协议，支持接入运维平台，支持客户端对接入设备统一管理，可远程刻录或远程调阅录像；支持H.323协议接入视频会议，远程点支持双流。 ★24、必须支持在不额外增加设备的情况下，数字无缝接入柳州市检察院远程提讯系统、视频会议系统，实现互联互通及音视频对话等相关应用。兼容性指标及功能要求涵盖常用的点对点会议、多点会议、远端会场摄像机的控制、双流以及设备状态显示等。投标人应在报价前做好相关调研工作，确保所投产品能够实现采购人需求，投标人在报价时必须提供承诺函（格式自拟），所涉及的费用自行承担。如若所报产品无法兑现承诺实现采购人需求，采购人有权追究其相关法律责任。 | 台 | 1 | 被告和原告桌子间距离建议最低4.3米 |
| 2 | 全景摄像机 | 1、≥500万像素，图像分辨率≥3072×1728，设备内置GPU芯片 2、传感器尺寸≥1/2.7英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白) 3、内置2.8mm定焦镜头 4、镜头可水平视场角-120°- +120°，垂直视场角0°- 90°调节 5、支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码 6、支持AEC回声消除、混音录像功能 7、设备支持三码流：主码流分辨率为3072×1728，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps。各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置 8、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级 9、设备支持多用户并发访问，能满足不少于25个用户同时访问并正常调用图像 10、设备红外补光距离100米，支持SmartIR功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝 11、设备支持3D数字降噪、电子防抖、畸变矫正、远端放大、强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿图像增强，透雾、语音对讲、远程管理、数字水印、断电保护 功能 12、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误等异常侦测功能 13、设备支持文字转语音功能 14、设备支持ANR断网续传功能 15、设备支持TCP/IP、SIP、RTSP、组播、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP、RTP、RTCP网络协议 16、设备应具备20%抗丢包能力 17、设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×mic IN、1×speaker out、2×告警输入、1×告警输出、1×TF卡槽、1×DC12V电源接口（支持POE供电） 18、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70° | 台 | 2 | 摄像头 |
| 3 | 摄像机电源 | 电源适配器。1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出。 | 台 | 1 | 电源 |
| 4 | 高保真拾音器 | 1、高档互补型全向双电容咪头，适用于10～150平方米拾音范围， 2、频率响应：20Hz～20kHz， 3、阻抗：600欧姆非平衡， 4、灵敏度：-30dB， 5、信噪比：80dB | 台 | 2 | 听证拾音 |
| 5 | 示证展台 | 物证展示台。320万像素，整机220倍放大，RGB接口2进2出，RCA视频接口1进1出，S-VIDEO接口1进1出，3.5mm音频接口4进1出。 | 台 | 1 | 用户示证展示 |
| 6 | 55寸液晶电视(含可伸缩壁挂支架） | 一、产品参数 1、外观：全面屏。 2、屏幕：55英寸，尺寸(宽*高*厚）：1232×709×74mm。 3、分辨率：4K（3840×2160），屏幕等级：A+，色域(BT.709)：100%。 4、背光方式：DLED，面板类型：RGB。 5、功耗：110W 三级能效，待机功率：≤0.5W。 6、主芯片：MT9632 7、CPU：四核ARM Cortex A53*4 64位处理器。 8、GPU：双核Mali-G52。 9、内存：1.5GB，存储：8GB。 ★10、投屏功能：DLNA协议（电视微助手-微信&APP）、AirPlay（苹果手机投屏，支持IOS10及以上系统）、WiFi-Direct，Miracast（安卓手机无线显示/无线投射功能）。 11、底层：Android 9。 ★12、资源内容方：爱奇艺。 13、网络：有线/无线，连接方式：2.4GHz WiFi。 ★14、输入端口：HDMI2.0(ARC)*1，HDMI2.0*1、USB2.0*2、网口*1、音视频输入*1、有线/天线输入*1。 15、输出端口：数字音频输出（同轴）*1。 ★16、定制功能：具有酒店菜单功能，可自定义替换开机画面、开机视频等。 二、接口功能 1、USB支持视频格式：.avi .mpg .ts .mkv .mp4 .flv .mov .rm .rmvb。 2、USB支持音频格式：.aac .flac.mp3.wav。 3、USB支持图片格式：JPEG/PNG/BMP。 4、USB支持移动硬盘容量：2T。 三、售后服务 售后保障按照国家三包法规定：整机保修一年，显示屏保修三年，人为损坏不在保修范围，终身维护。 | 台 | 2 | 旁听人员观看 |
| 7 | 检察官电脑 | 14英寸/i7-1165G7/16GB/512GB/集显/1920x1080/miniRJ45/TPM正版操作系统/3年保 | 台 | 1 | 听证终端 |
| 8 | 书记员电脑 | 14英寸/i7-1165G7/16GB/512GB/集显/1920x1080/miniRJ45/TPM正版操作系统/3年保 | 台 | 1 | 听证终端 |
| 9 | 打印机 | 1、显示屏：2.4英寸彩色液晶显示屏； 2、主要功能：A4幅面彩色双面打印； 3、最大分辨率：4800*1200dpi（带有智能墨滴变换技术）； 4、最小墨滴：3.8微微升； 5、打印速度：34页/分钟（经济模式），24页/分钟（标准模式）； 6、进纸容量：250页前部纸盒+80页上进纸； 7、连接方式：USB、网络、无线、手机APP； 8、能耗：22W/7W（待机）。 | 台 | 1 | 资料打印 |
| 三、检察院听证室后端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音视频管理平台 | 1、设备采用嵌入式设计，安全可靠，稳定性高； 2.设备不少于2个千兆网口，支持多网段接入，可实现多个相互独立的网络接入同一平台； 3.设备支持不少于4个USB接口。支持USB备份盘，可定时对系统进行数据备份，支持通过备份盘恢复系统数据； 4.经平台授权的单台设备支持至少300个监控点的接入； 5.单台设备支持单纯录像不小于72Mbps或单纯转发不小于160Mbps的能力； 6.支持平台堆叠和级联混合组网；支持至少8级级联，单级域可堆叠至少10台主从平台； 7.设备支持H.264、H.265等编码格式； ▲8.支持与视频会议系统交互； 9.当配置拼接服务器时，支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能 ▲10.支持≥16路放像、≥16路同步放像功能，支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能； 11.支持平台录像、前端录像、客户端本地录像等多种录像策略； 12.支持单路录像分多时段回放，支持录像点播按秒定位； 13.支持录像下载按秒定位，支持录像批量下载，支持下载录像为MP4格式； ▲14.支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区； 15.设备支持前端故障、平台故障、告警及用户日志查询； 16.支持报警联动功能，如客户端告警联动、平台告警联动、前端告警联动等； ▲17.支持一机多屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理和电子地图。 18.支持标准的RTSP实时流媒体服务，可使用标准的流媒体播放软件进行实时浏览； 19.支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能 20.支持设备干线管理，在带宽有限的情况下，控制设备发送的媒体流量 21.支持NTP时间服务器同步功能； 22.支持故障自恢复机制，当系统出现数据损坏时，系统可自动恢复备份数据 ▲23. 支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失 ★24. 必须支持在不额外增加设备的情况下，数字无缝接入广西壮族自治区人民检察院音视频管理平台，实现互联互通，音视频等数据的上传，以及广西自治区检察院音视频管理平台对本平台的查看、管理、控制、调用等应用。投标人应在报价前做好相关调研工作，确保所投产品能够实现采购人需求，投标人必须提供承诺函（格式自拟），所涉及的费用自行承担。如若所报产品无法兑现承诺实现采购人需求，采购人有权追究其相关法律责任。 | 台 | 1 | 听证音视频平台 |
| 2 | IPSAN存储阵列 | 1、设备应采用模块化无线缆设计，嵌入式linux操作系统，支持16盘位，系统稳定可靠。 2、采用B/S设计，支持通过浏览器对一台或多台磁盘阵列进行访问和控制。 3、支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口绑定，实现负载均衡，提高硬件可靠性。 4、支持4个USB接口。 5、支持2T、3T、4T、6T的SATA硬盘；支持企业级、监控级硬盘。 6、支持硬盘热插拔，在磁盘拔出再插回时，磁盘上数据不会丢失。 7、支持视音频采用视频流协议直接写入存储。 8、设备写入能力：200Mbits/s同时转发能力：70Mbits/s。 9、支持RAID快速创建，支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度。 10、支持RAID断点续建技术，设备重启后，RAID可以继续重建。 11、支持配置路由，跨多网段应用。 12、支持RAID冗余磁盘技术，支持RAID0、1、5、6、10，支持热备盘。 13、支持配置虚拟磁盘、查看虚拟磁盘状态。 14、支持全面的状态报警，提供控制台告警、指示灯告警、邮件告警等多种告警方式。 15、支持针对坏扇区磁盘的热顶替。 16、支持虚拟磁盘类型iSCSI、NRU、NAS。 17、支持在Linux及Windows客户端访问NAS类型的虚拟磁盘。 18、支持在硬盘满配并正常工作时，快速自动配置磁盘组（RAID5）、虚拟磁盘（1个）。 | 台 | 1 | 听证音视频存储 |
| 3 | 互联网直播盒（4K） | 推流、控制一体化设备 支持RTMP协议推流，并对接直播平台的协议控制 内置多点触控电容屏，全触屏操作。支持控制直播现场，实现直播的开始、暂停、恢复和结束功能 支持H265编码，同时可支持最高4K分辨率的编解码 可外接SD卡，最大 256G 可接收双路高清视频信号。 HDMI OUT 同时可以输出 高清信号，实现双屏异显。 两个USB 2.0 接口，可扩展U盘、键鼠、USB摄像头等外设以及USB 4G卡托等。 USB 3.0接口可以连接5G卡托、5G手机，具备良好的扩展性 | 台 | 1 | 互联网听证直播 |
| 4 | 交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机 应用层级：二层 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：256Gbps 包转发率：42Mpps MAC地址表：16K 端口结构：非模块化 端口数量：28个 端口描述：24个10/100/1000Base-T，4个1000Base-X SFP 传输模式：全双工/半双工自适应 网络标准：IEEE 802.3ah、802.1ag 堆叠功能：不可堆叠 VLAN：支持4K个VLAN QOS：支持对端口入方向、出方向进行速率限制 网络管理：支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) | 台 | 1 | 数据交换 |
| 5 | 12U机柜 | 12U网络机柜。 | 台 | 2 | 设备放置 |
| 四、检察院听证室会议发言与扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz~20KHz 3.额定功率：120W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)120°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：6.5"低音×1 | 只 | 4 |  |
| 2 | 专业功放 | ★1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口界面截图）。输入座接地脚接地和悬浮控制。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) ★2.采用强制散热设计；具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm | 只 | 4 |  |
| 4 | 无线鹅颈话筒一拖八 | 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统包括有一台主机+八台桌面式无线麦克风 | 套 | 1 |  |
| 5 | 调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ★5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 ★2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； ★4.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) | 台 | 1 |  |
| 8 | 电源时序器 | 1.支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 双屏全彩电子会议桌牌 | 会议电子桌牌无纸化会议系统专用智能液晶屏双面名牌卡位牌 | 台 | 6 |  |
| 10 | 风管机 | 3匹嵌入式中央空调风管机，铝合金进出风口 | 台 | 2 |  |
| 五、检察院听证室小间距LED背景墙 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩 LED显示屏 | 一、显示屏总体要求 采用室内高清全彩色LED显示屏，可以任意组合播放文字、视频、动画及图片等信息，屏幕整体是一独立封闭结构，外观造型美观，与周围环境风格相融洽。 二、显示屏基本参数 1、像素结构：SMD封装 2、像素间距：1.86mm 3、像素密度：288906点/㎡ 4、像素组成：1R1G1B 5、模组尺寸：320mm×160mm 6、模组分辨率：172×86 三、显示屏主要技术参数 1.单点亮度校正:支持 2.单点颜色校正:支持 3.显示屏亮度（cd/㎡）:≥800（可调） 4.水平视角（゜）≥160 5.垂直视角（゜）≥160 6.刷新率(Hz):≥3840Hz任意设定，杜绝图像撕裂，保证图像完美再现 7.换帧频率:（Hz）50/60 8.驱动方式:1/43扫，恒流驱动 9.最大功耗:（W/㎡）600 10.平均功耗:（W/㎡）200 11.寿命典型值:（Hrs）100000 12.对比度不小于：5000:1 13.色温调节：2000-10000可调 14.盲点率：出厂时为1/10000, 呈离散状态 15.维护方式：前维护 16.电源参数:AC100～240V（47～63Hz） 18.依据GB/T5080.1-2012规定验证的平均无故障间隔时间:100000小时。 ▲19.符合GB209430-2013标准要求的电源功率因数不小于90%，转换效率不小于70%。 ▲20.为保证屏体灯珠的焊接强度，不易因轻微碰撞而损伤，灯珠推力45°测试承受力不小于12N。 ▲21.为保证屏体拍摄时减轻摩尔纹的影响，显示屏需要有摩尔纹抑制功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%。 22.干扰光符合GB/T36101-2018标准LED显示屏亮度要求限值标准。 ▲23.为保证LED显示屏室外的颜色表现能力，屏体的色域空间覆盖率≥120%YIQ（NTSC）和覆盖率≥170%YUV（PAL）。 24.为保证LED显示屏体的结构强度，模组的主套件为聚碳和玻纤材质。 25.为保证显示屏的工作噪音，本显示屏需要满足1米距离时的声压≤10dB。 26.为保证显示屏画面播放流畅度，LED显示屏画面延时≤1ms。 27.PCB电路设计：采用FR-4材料，灯驱合一，电路及表面处理采用多层盲孔设计及沉金工艺设计，符合CQC13-471301-2018标准。 | m2 | 8 |  |
| 2 | 视频控制器 | 1、设备机箱采用精密数控折弯及模具冲压成型，通过激光切割保证加工精度及成型质量，零部件间通过拉铆及螺钉紧固，保证主体强度，采用2U金属结构机箱，样机的外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求。采用模块化板卡的硬件设计，风扇板、AUX卡、主控卡均采用插卡式设计采用模块化板卡的硬件设计，具备强大的信号处理能力，集拼接处理和视频控制于一体，拥有完备的视频。 2、设备前面板液晶采用LED背光设计，支持触摸操作，分辨率高达1280×800，无需连接额外的电脑和软件，在设备端即可实时查看监控设备运行参数与状态，方便快捷。内嵌液晶型号为7英寸多点触控电容液晶屏。 3、设备供电系统采用高可靠性设计，电源选配支持双电源设计，选用具备冗余电源备份功能和并机电流均衡功能的工业级服务器电源，满足热插拔或单体故障不断电功能，提供全面的故障恢复机制与电路保护功能，可实现不间断工作16万小时以上，保障设备长期稳定运行不断电。 4、卓越的可维护性设计，支持输入板卡、输出板卡、风扇板卡的热插拔功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后快速恢复之前图层数据，保证画面正常播放，可实现板卡灵活更换，维护便捷。 5、卓越的散热系统设计，采用进风口导流板设计，从风扇托盘上隔离风道，增加进风口面积；出风口导流板设计，优化出风速率，提升整机的散热能力，在环境温度45℃下，可保证设备长期稳定运转。 6、输入接口：4路HDMI，输入输出信号全60帧流畅处理，无卡顿、不丢帧，画面细节完整呈现 7、输出接口：16路网口，带载高达 1040万像素 8、支持HDR 输出（能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰）HDR高动态范围显示，广色域传输，对比度更高，色彩饱满丰富，兼顾更多高光和阴影细节，呈现超清晰真实视界 9、支持个性化的画质缩放（支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放） 10、单卡支持16个图层，有效提高屏幕利用率，可实现单卡任意开窗、叠加，支持图层任意跨接口漫游及多种图层处理功能，创造丰富灵动的视觉效果 11、支持2路RS232/RS485中控接口 12、HQ高质量缩放技术，内容自适应缩放引擎，还原真实画面，纤毫毕现 13、支持高达2000个用户场景，行业领先能够实现图片或者视频的场景切换，支持淡入淡出（设置特效时间）、无缝切换；场景调取相应速度＜60ms； 14、支持EDID 管理（支持用户自定义EDID 和预设EDID） | 套 | 1 |  |
| 3 | 接收卡 | 1、支持逐点亮色度校正，配合软件和相机，对每个灯点的亮度和色度进行校正。 2、支持快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。 3、支持3D 功能，配合支持 3D 功能的控制器，开启 3D 功能，设置 3D 参数， 使显示屏播放画面显示 3D 效果。 4、超大带载：自带16个HUB75接口，最大支持带载128×1024； 5、支持Mapping 功能，启用 Mapping 功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。 6、支持接收卡预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面。 7、支持温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件端可以查看接收卡的温度和电压。 8、支持液晶模块， 5pin 液晶模块用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 9、误码率监测，配合 LCT软件，接收卡之间通讯时，监测传输链路上的数据丢包情况。 10、支持固件程序回读，在 LCT软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 11、支持配置参数回读，在 LCT软件 上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 12、通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 13、支持通过 LCT 软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 14、接收卡支持出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。 | 张 | 24 |  |
| 4 | LED系统播放软件 | 1.支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯； 2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3.页面支持一个或多个窗口； 4.支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5.可设置不同的日期和时间播放不同的节目页。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 智能配电箱 | 1、10KW三相电/专业配电箱，配多功能卡，要求达到国家或行业标准。 2、配电系统具备自动控制功能，控制主机通过控制系统对显示屏完成分步上电。浪涌保护器实现过压、过流保护功能；实现信号智能控制显示屏电源开关功能，并且及时将系统用电运行情况和故障信息传输给控制中心，以便及时处理。 3、控制方式：手动自动一体 4、输入接线方式：国家3相5制 5、输入电压（V）：3相380V 6、输入频率:（Hz）50/60 7、输出接线方式：单相3线输出，L、N、PE 8、输出电压（V）：交流220V 9、工作温度（°C）：-10---40 10、工作湿度（%）：10---90 无凝结 | 套 | 1 |  |
| 6 | LED显示屏框架 | 采用钢结构内框，采用角钢、镀锌方通及槽钢等焊接而成。具有良好的防静电、防漏电、防酸碱、屏蔽电磁干扰、防震等功能。显示屏四周采用不锈钢材料或铝塑板材料包边； 1、重量轻、强度高：结构框架采用高精度镀锌方通材拼接，保证箱体平整度0.2mm;安装连接部件采用冲压铝板材料，有效降低安装结构重量，同时保证安全和可靠性； 2、模块化设计：结构大框架采用单个部件拼接而成，每个部件单元不超过10Kg，方便运输和搬运； 3、方便的安装方式：框架连接全部采用螺钉、螺栓等组装方式，安装快速，不影响现场土建、装修等； | 项 | 1 |  |
| 六、听证室定制桌椅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检察官操作台（五人工位） | 1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装修材料，板料及制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E1级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配件（缓冲铰链、三合一链接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅，通过盐酸盐雾测试 | 张 | 1 |  |
| 2 | 听证人操作台（五人工位） | 1、面材：优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，木皮厚度≥0.6mm，含水率8%-16%。 2、封边:优质实木封边条，出厂含水率8%～16%,甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、基材：选用E1级环保中纤板，甲醛释放量:气候箱法E1：≤0.124mg/ m³ ；密度≥0.73g/cm³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 4、油漆：游离甲醛含量≤100mg/kg；苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤300mg/kg；乙二醚醚及其酯类含量≤300mg/kg；挥发有机化合物含量≤300g/L； 5、白乳胶：游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。 | 张 | 1 |  |
| 3 | 双方当事人操作台（三人工位） | 1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装修材料，板料及制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E1级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配件（缓冲铰链、三合一链接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅，通过盐酸盐雾测试。 | 张 | 2 |  |
| 4 | 检察官操作工位 | 1、基材：实木方经过蒸煮、烘干、杀菌、杀虫处理，材料不会变形、生虫、不带有害气体，含水率不超过国家标准。 2、靠背及坐垫：采用西皮软包工艺，厚度≥1.5mm，撕裂力≥40N，摩擦色牢度≥4级，耐折牢度20000次无裂纹，耐磨性（cs-10,100g,500r）无损伤，剥落情况，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，pH值在3.5-6.0之间，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg。 3、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 4、五金件：采用优质五金配件（三合一连接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅。 | 张 | 3 |  |
| 5 | 听证及当事人操作工位 | 1、基材：实木方经过蒸煮、烘干、杀菌、杀虫处理，材料不会变形、生虫、不带有害气体，含水率不超过国家标准。 2、靠背及坐垫：采用西皮软包工艺，厚度≥1.5mm，撕裂力≥40N，摩擦色牢度≥4级，耐折牢度20000次无裂纹，耐磨性（cs-10,100g,500r）无损伤，剥落情况，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，pH值在3.5-6.0之间，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg。 3、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 4、五金件：采用优质五金配件（三合一连接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅。 | 张 | 16 |  |
| 七、听证室环境建设 |  |  |  |  | 建筑业 |
| 1 | 天面吊顶处理 | 石膏吊顶（含天面灯槽造型）具体工作包含 一、石膏板造型走边及平面吊顶：1、主、副龙骨为轻钢龙骨，专用配件，石膏板或艾特板罩面，自攻螺丝固定，钉眼点涂防锈漆。2、接缝处填嵌专用防开裂，粘贴专用绷带。 二、石膏板平面二级吊顶：1、石膏板罩面，自攻螺丝固定，钉眼点涂防锈漆。2、接缝处填嵌专用防开裂，粘贴专用绷带。 三、吊顶批刮水性腻子粉两到三遍，带灯细砂均匀打磨，修补平整。 | ㎡ | 66 |  |
| 2 | 吸音墙板处理 | 环保吸音墙板装饰处理，具体工作包含 一、9厘阻燃板墙板打底； 二、防水防火，免漆墙板及线条墙面墙板包墙包柱 三、主背景两侧墙板带灯的免漆墙板及发光灯片 四、复合实木房间门改造 | ㎡ | 143 |  |
| 3 | 木地板敷设 | 多层实木木地板、实木踢脚线 | ㎡ | 66 |  |
| 4 | 整体电路改造材料 | 配电箱、开关，插座，地插、电线，空开，线槽等 | 项 | 1 |  |
| 5 | 墙面灯槽造型 | 筒灯、灯带等墙面的灯槽造型及安装 | ㎡ | 10 |  |
| 6 | 天面灯膜LED灯 | 天面灯膜LED灯大面积整版设计，LED节能省电光源， 软膜吊顶：软膜，内装6000K灯珠 | ㎡ | 50 |  |
| 7 | 背景墙制作 | 标准蓝色PCV材料底板、黄色亚克力字体背景墙制作 | 项 | 1 |  |
| 8 | 窗帘布 | 定制遮阳窗帘（含窗帘盒） | ㎡ | 30 |  |
| 八、人工安装及实施调试费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备安装调试人工费 | 设备安装、布线走线、调试等综合硬件实施人工费 | 项 | 1 |  |
| 2 | 环境改造实施人工费 | 环境改造实施人工费，具体工作包含：砌墙、批灰、刮腻子、阴阳角线处理、天地墙面等一系列的人工费用 | 项 | 1 | 建筑业 |
| 3 | 原有装饰拆除清理搬运费 | 原有装饰拆除（包括打墙），材料的拆除及清理搬运费 | 项 | 1 | 建筑业 |

- 5.柳州市鱼峰区检察院听证室

| 序号 | 标的名称 | 参数 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、检察院智能听证系统平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能听证系统 | 1、系统应支持创建一次新的听证功能，创建须包括案件信息、听证主持人、听证主要内容、听证时间、听证地点等基本信息。 2、系统应支持对已经创建但未开展的听证活动进行管理。 3、系统应支持对参与听证的人员进行管理维护。 ▲4、系统应支持短信方式向案件当事人或当事人的委托代理人发送听证通知，并支持短信模板编辑。 5、系统应支持对当事人或当事人的委托代理人提交的案件材料或听证现场所需展示的证据、法律文书等听证材料进行提前上传。 6、系统可对图片、扫描件、PDF材料、文档等上传的材料进行实时查看。 7、系统应支持上传的材料与听证案件进行关联保存。 8、系统应支持将听证材料数据化留存，为日后案件回溯提供数据支撑。 ▲9、系统应支持以可视图形形式对人员席位进行调整。 10、系统支持提供工具用于创建和管理各类听证活动的主持提纲。 11、系统应支持从Word文件对提纲进行导入 12、系统应支持在模板中插入提示文字、文档文件，并在听证过程中进行预览和调用。 13、系统应支持为检察机关的九大类听证活动提供预设的提纲模板。 ▲14、系统应通过对接设备，对输入和输出的视频画面、合成画面进行管理。 15、系统应支持检察官使用预设的听证提纲对听证活动进行主持。 16、系统应支持将证据、法律文书等听证材料投送至听证室内大屏进行展示。 17、系统应支持为书记员提供笔录输入界面。 18、系统应支持笔录自动保存。 19、系统应支持对笔录进行电子签名捺印。 ▲20、系统应支持联动设备，在听证过程中对示证画面进行切换控制。 21、系统应支持语音激励功能 22、系统应支持联动设备，控制视频开始录制和结束录制。 ▲23、系统支持对历史听证进行归档及查询。 24、系统应支持历史听证的音视频内容回放。 25、系统应支持生成及编辑听证报告，听证活动结束后系统自动关联听证过程数据，生成听证报告模板，并提供报告编辑工具。 ▲26、系统应支持向上对接上级数据分析管理平台，上报本地每一次听证的基础信息数据。 27、系统应支持对预设的预案及用户创建的预案进行管理。 28、系统应支持从预案模板生成每次听证的笔录结构 ▲29、系统支持对听证室内各类主要设备进行管理及配置。例如：系统可配置设备到对听证室、对设备进行命名操作、确认设备的连接状态、查看设备实时数据等。 ▲30、系统支持对同录主机的刻录记录进行管理。 31、系统应支持对听证员、人民监督员等人员信息进行管理维护，并支持导入到听证人员中。 ★32、智能听证系统应能够与统一业务应用系统2.0实现对接，需出具对接截图及承诺函； ★33、智能听证系统应至少能够与三家以上的硬件厂商的听证主机实现对接，需出具对接证明材料。 | 套 | 1 | 听证系统软件/所属行业：软件和信息技术服务业 |
| 2 | 应用服务器 | 2U机架式服务器，2 颗英特至强 12核24线程 2.2G主频 ，64GB DDR4内存，4*600GB SAS硬盘，H750 8G缓存RAID控制器（支持RAID0,1,5,6,10,50,60）, 四端口千兆网卡 ，IDRAC远程管理卡，2*750W电源，DVDRW光驱，机架安装导轨 | 台 | 1 | 应用服务器 |
| 二、检察院听证室前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清听证主机（4K） | 1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式Linux操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能 2、输入接口：视频接口不少于8路SDI输入、不少于6路HDMI输入，音频接口不少于4路DVI输入，不少于15路MIC IN、5路Line In。 3、输出接口：视频接口不少于8路DVI视频输出，不少于4路HDMI输出，音频接口不少于3路Line Out、2路XLR Out。 4、串行接口：不少于8路RS485串行接口，6路RS232串行接口。 5、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键DVD回放 ▲6、内置不小于8寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等 7、视音频格式支持H.264和H.265、支持码率在128kbps-8Mbps范围内设置，支持G.711、AAC_LC和ADPCM音频编码格式。 8、支持不少于8路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）和SDI摄像机混合接入，支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面。支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323协议 ▲9、支持画面合成功能：支持大画面，1大1小，2等分，1大2小，4等分，1大4小，1大5小，1大7小，9等分等12种合成画面风格可选，可同时接入9路通道参与合成，支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置。 10、支持30路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持5组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音 11、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能 ▲12、支持SDI摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点 13、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务 ▲14、支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件。支持对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件，支持防擦写（无法直接删除文件） 15、支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能。 16、内置磁盘阵列功能支持Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘SMART信息显示和坏道检测。 17、支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有VSIP、GB/T 28181平台的接入设置选项。 ▲18、支持H.323协议接入视频会议，远程点支持双流 19、支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域 ▲20、支持单画面不少于2个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小，支持证人声音变声功能，支持不少于31种变声等级可选。 ▲21、支持区域看防功能检查，在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率不低于95%。 ▲22、支持视频诊断功能检查，支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测。 ★23、必须支持在不额外增加设备的情况下，数字无缝接入柳州市检察院远程提讯系统、视频会议系统，实现互联互通及音视频对话等相关应用。兼容性指标及功能要求涵盖常用的点对点会议、多点会议、远端会场摄像机的控制、双流以及设备状态显示等。投标人应在报价前做好相关调研工作，确保所投产品能够实现采购人需求，投标人在报价时必须提供承诺函（格式自拟），所涉及的费用自行承担。如若所报产品无法兑现承诺实现采购人需求，采购人有权追究其相关法律责任。 | 台 | 1 | 被告和原告桌子间距离建议最低4.3米 |
| 2 | 特写半球摄像机（4K） | 1、≥500万像素，图像分辨率≥3072×1728，设备内置GPU芯片 2、传感器尺寸≥1/2.7英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白) 3、内置2.8mm-12mm镜头 4、镜头可水平视场角-120°- +120°，垂直视场角0°- 90°调节 5、支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码 6、支持AEC回声消除、混音录像功能 7、设备支持三码流：主码流分辨率为3072×1728，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps。各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置 8、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级 9、设备支持多用户并发访问，能满足不少于25个用户同时访问并正常调用图像 10、设备红外补光距离100米，支持SmartIR功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝 11、设备支持3D数字降噪、电子防抖、畸变矫正、远端放大、强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿图像增强，透雾、语音对讲、远程管理、数字水印、断电保护 功能 12、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误等异常侦测功能 13、设备支持文字转语音功能 14、设备支持ANR断网续传功能 15、设备支持TCP/IP、SIP、RTSP、组播、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP、RTP、RTCP网络协议 16、设备应具备20%抗丢包能力 17、设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×mic IN、1×speaker out、2×告警输入、1×告警输出、1×TF卡槽、1×DC12V电源接口（支持POE供电） 18、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70° | 台 | 4 | 摄像头 |
| 3 | 全景摄像机 | 1、≥500万像素，图像分辨率≥3072×1728，设备内置GPU芯片 2、传感器尺寸≥1/2.7英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白) 3、内置2.8mm定焦镜头 4、镜头可水平视场角-120°- +120°，垂直视场角0°- 90°调节 5、支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码 6、支持AEC回声消除、混音录像功能 7、设备支持三码流：主码流分辨率为3072×1728，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps。各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置 8、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级 9、设备支持多用户并发访问，能满足不少于25个用户同时访问并正常调用图像 10、设备红外补光距离100米，支持SmartIR功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝 11、设备支持3D数字降噪、电子防抖、畸变矫正、远端放大、强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿图像增强，透雾、语音对讲、远程管理、数字水印、断电保护 功能 12、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误等异常侦测功能 13、设备支持文字转语音功能 14、设备支持ANR断网续传功能 15、设备支持TCP/IP、SIP、RTSP、组播、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP、RTP、RTCP网络协议 16、设备应具备20%抗丢包能力 17、设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×mic IN、1×speaker out、2×告警输入、1×告警输出、1×TF卡槽、1×DC12V电源接口（支持POE供电） 18、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70° | 台 | 2 | 摄像头 |
| 4 | 摄像机电源 | 电源适配器。1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出。 | 台 | 1 | 电源 |
| 5 | 高保真拾音器 | 1、高档互补型全向双电容咪头，适用于10～150平方米拾音范围， 2、频率响应：20Hz～20kHz， 3、阻抗：600欧姆非平衡， 4、灵敏度：-30dB， 5、信噪比：80dB | 台 | 2 | 听证拾音 |
| 6 | 示证展台 | 物证展示台。320万像素，整机220倍放大，RGB接口2进2出，RCA视频接口1进1出，S-VIDEO接口1进1出，3.5mm音频接口4进1出。 | 台 | 1 | 用户示证展示 |
| 7 | 55寸液晶电视(含可伸缩壁挂支架） | 一、产品参数 1、外观：全面屏。 2、屏幕：55英寸，尺寸(宽*高*厚）：1232×709×74mm。 3、分辨率：4K（3840×2160），屏幕等级：A+，色域(BT.709)：100%。 4、背光方式：DLED，面板类型：RGB。 5、功耗：110W 三级能效，待机功率：≤0.5W。 6、主芯片：MT9632 7、CPU：四核ARM Cortex A53*4 64位处理器。 8、GPU：双核Mali-G52。 9、内存：1.5GB，存储：8GB。 ★10、投屏功能：DLNA协议（电视微助手-微信&APP）、AirPlay（苹果手机投屏，支持IOS10及以上系统）、WiFi-Direct，Miracast（安卓手机无线显示/无线投射功能）。 11、底层：Android 9。 ★12、资源内容方：爱奇艺。 13、网络：有线/无线，连接方式：2.4GHz WiFi。 ★14、输入端口：HDMI2.0(ARC)*1，HDMI2.0*1、USB2.0*2、网口*1、音视频输入*1、有线/天线输入*1。 15、输出端口：数字音频输出（同轴）*1。 ★16、定制功能：具有酒店菜单功能，可自定义替换开机画面、开机视频等。 二、接口功能 1、USB支持视频格式：.avi .mpg .ts .mkv .mp4 .flv .mov .rm .rmvb。 2、USB支持音频格式：.aac .flac.mp3.wav。 3、USB支持图片格式：JPEG/PNG/BMP。 4、USB支持移动硬盘容量：2T。 三、售后服务 售后保障按照国家三包法规定：整机保修一年，显示屏保修三年，人为损坏不在保修范围，终身维护。 | 台 | 2 | 旁听人员观看 |
| 8 | 43寸液晶电视 | 一、产品参数 1、外观：全面屏。 2、屏幕：43英寸，尺寸(宽*高*厚）：964×561×81 mm，毛重：9.2kg。 3、分辨率：2K（1920×1080），屏幕等级：A+，色域(BT.709)：100%。 4、背光方式：DLED，面板类型：RGB。 5、功耗：65W，三级能效，待机功率：≤0.5W。 6、主机芯：MSD6A346。 7、CPU：四核 MAX1.5GHz 64位处理器。 8、GPU：MaliT400。 9、内存：1GB，存储：8GB。 ★10、投屏功能：DLNA协议（电视微助手-微信&APP）、AirPlay（苹果手机投屏，支持IOS10及以上系统）。 11、底层系统：Android 4.4。 ★12、资源内容方：优酷。 13、网络：有线/无线，连接方式：2.4GHz WiFi。 ★14、输入端口：HDMI1.4(ARC)*1、HDMI1.4*1、USB2.0*2、网口*1、音视频输入*1、有线/天线输入*1。 15、输出端口：数字音频输出（同轴）*1。 ★16、定制功能：具有酒店菜单功能，可自定义替换开机画面、开机视频等。 二、接口功能 1、USB支持视频格式：.avi .mpg .ts .mkv .mp4 .flv .mov .rm .rmvb。 2、USB支持音频格式：.mp3。 3、USB支持图片格式：JPEG/PNG。 4、USB支持移动硬盘容量：2T 三、售后服务 售后保障按照国家三包法规定：整机保修一年，显示屏保修三年（非人为屏损），屏裂不在保修范围，终身维护。 | 台 | 3 | 桌子内嵌用 |
| 9 | 检察官电脑 | 14英寸/i7-1165G7/16GB/512GB/集显/1920x1080/miniRJ45/TPM正版操作系统/3年保 | 台 | 1 | 听证终端 |
| 10 | 书记员电脑 | 14英寸/i7-1165G7/16GB/512GB/集显/1920x1080/miniRJ45/TPM正版操作系统/3年保 | 台 | 1 | 听证终端 |
| 11 | 打印机 | 1、显示屏：2.4英寸彩色液晶显示屏； 2、主要功能：A4幅面彩色双面打印； 3、最大分辨率：4800*1200dpi（带有智能墨滴变换技术）； 4、最小墨滴：3.8微微升； 5、打印速度：34页/分钟（经济模式），24页/分钟（标准模式）； 6、进纸容量：250页前部纸盒+80页上进纸； 7、连接方式：USB、网络、无线、手机APP； 8、能耗：22W/7W（待机）。 | 台 | 1 | 资料打印 |
| 三、检察院听证室后端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音视频管理平台 | 1、设备采用嵌入式设计，安全可靠，稳定性高； 2.设备不少于2个千兆网口，支持多网段接入，可实现多个相互独立的网络接入同一平台； 3.设备支持不少于4个USB接口。支持USB备份盘，可定时对系统进行数据备份，支持通过备份盘恢复系统数据； 4.经平台授权的单台设备支持至少300个监控点的接入； 5.单台设备支持单纯录像不小于72Mbps或单纯转发不小于160Mbps的能力； 6.支持平台堆叠和级联混合组网；支持至少8级级联，单级域可堆叠至少10台主从平台； 7.设备支持H.264、H.265等编码格式； ▲8.支持与视频会议系统交互； 9.当配置拼接服务器时，支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能 ▲10.支持≥16路放像、≥16路同步放像功能，支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能； 11.支持平台录像、前端录像、客户端本地录像等多种录像策略； 12.支持单路录像分多时段回放，支持录像点播按秒定位； 13.支持录像下载按秒定位，支持录像批量下载，支持下载录像为MP4格式； ▲14.支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区； 15.设备支持前端故障、平台故障、告警及用户日志查询； 16.支持报警联动功能，如客户端告警联动、平台告警联动、前端告警联动等； ▲17.支持一机多屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理和电子地图。 18.支持标准的RTSP实时流媒体服务，可使用标准的流媒体播放软件进行实时浏览； 19.支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能 20.支持设备干线管理，在带宽有限的情况下，控制设备发送的媒体流量 21.支持NTP时间服务器同步功能； 22.支持故障自恢复机制，当系统出现数据损坏时，系统可自动恢复备份数据 ▲23. 支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失 ★24. 必须支持在不额外增加设备的情况下，数字无缝接入广西壮族自治区人民检察院音视频管理平台，实现互联互通，音视频等数据的上传，以及广西自治区检察院音视频管理平台对本平台的查看、管理、控制、调用等应用。投标人应在报价前做好相关调研工作，确保所投产品能够实现采购人需求，投标人必须提供承诺函（格式自拟），所涉及的费用自行承担。如若所报产品无法兑现承诺实现采购人需求，采购人有权追究其相关法律责任。 | 台 | 1 | 听证音视频平台 |
| 2 | IPSAN存储阵列 | 1、设备应采用模块化无线缆设计，嵌入式linux操作系统，支持16盘位，系统稳定可靠。 2、采用B/S设计，支持通过浏览器对一台或多台磁盘阵列进行访问和控制。 3、支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口绑定，实现负载均衡，提高硬件可靠性。 4、支持4个USB接口。 5、支持2T、3T、4T、6T的SATA硬盘；支持企业级、监控级硬盘。 6、支持硬盘热插拔，在磁盘拔出再插回时，磁盘上数据不会丢失。 7、支持视音频采用视频流协议直接写入存储。 8、设备写入能力：200Mbits/s同时转发能力：70Mbits/s。 9、支持RAID快速创建，支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度。 10、支持RAID断点续建技术，设备重启后，RAID可以继续重建。 11、支持配置路由，跨多网段应用。 12、支持RAID冗余磁盘技术，支持RAID0、1、5、6、10，支持热备盘。 13、支持配置虚拟磁盘、查看虚拟磁盘状态。 14、支持全面的状态报警，提供控制台告警、指示灯告警、邮件告警等多种告警方式。 15、支持针对坏扇区磁盘的热顶替。 16、支持虚拟磁盘类型iSCSI、NRU、NAS。 17、支持在Linux及Windows客户端访问NAS类型的虚拟磁盘。 18、支持在硬盘满配并正常工作时，快速自动配置磁盘组（RAID5）、虚拟磁盘（1个）。 | 台 | 1 | 听证音视频存储 |
| 3 | 互联网直播盒（4K） | 推流、控制一体化设备 支持RTMP协议推流，并对接直播平台的协议控制 内置多点触控电容屏，全触屏操作。支持控制直播现场，实现直播的开始、暂停、恢复和结束功能 支持H265编码，同时可支持最高4K分辨率的编解码 可外接SD卡，最大 256G 可接收双路高清视频信号。 HDMI OUT 同时可以输出 高清信号，实现双屏异显。 两个USB 2.0 接口，可扩展U盘、键鼠、USB摄像头等外设以及USB 4G卡托等。 USB 3.0接口可以连接5G卡托、5G手机，具备良好的扩展性 | 台 | 1 | 互联网听证直播 |
| 4 | 交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机 应用层级：二层 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：256Gbps 包转发率：42Mpps MAC地址表：16K 端口结构：非模块化 端口数量：28个 端口描述：24个10/100/1000Base-T，4个1000Base-X SFP 传输模式：全双工/半双工自适应 网络标准：IEEE 802.3ah、802.1ag 堆叠功能：不可堆叠 VLAN：支持4K个VLAN QOS：支持对端口入方向、出方向进行速率限制 网络管理：支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) | 台 | 1 | 数据交换 |
| 5 | 12U机柜 | 12U网络机柜。 | 台 | 2 | 设备放置 |
| 四、检察院听证室会议发言与扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz~20KHz 3.额定功率：120W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)120°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：6.5"低音×1 | 只 | 4 |  |
| 2 | 专业功放 | ★1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口界面截图）。输入座接地脚接地和悬浮控制。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) ★2.采用强制散热设计；具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm | 只 | 4 |  |
| 4 | 无线鹅颈话筒一拖八 | 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统包括有一台主机+八台桌面式无线麦克风 | 套 | 1 |  |
| 5 | 调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ★5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 ★2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； ★4.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) | 台 | 1 |  |
| 8 | 电源时序器 | 1.支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 双屏全彩电子会议桌牌 | 会议电子桌牌无纸化会议系统专用智能液晶屏双面名牌卡位牌 | 台 | 6 |  |
| 10 | 风管机 | 3匹嵌入式中央空调风管机，铝合金进出风口 | 台 | 2 |  |
| 五、检察院听证室小间距LED背景墙 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩 LED显示屏 | 一、显示屏总体要求 采用室内高清全彩色LED显示屏，可以任意组合播放文字、视频、动画及图片等信息，屏幕整体是一独立封闭结构，外观造型美观，与周围环境风格相融洽。 二、显示屏基本参数 1、像素结构：SMD封装 2、像素间距：1.86mm 3、像素密度：288906点/㎡ 4、像素组成：1R1G1B 5、模组尺寸：320mm×160mm 6、模组分辨率：172×86 三、显示屏主要技术参数 1.单点亮度校正:支持 2.单点颜色校正:支持 3.显示屏亮度（cd/㎡）:≥800（可调） 4.水平视角（゜）≥160 5.垂直视角（゜）≥160 6.刷新率(Hz):≥3840Hz任意设定，杜绝图像撕裂，保证图像完美再现 7.换帧频率:（Hz）50/60 8.驱动方式:1/43扫，恒流驱动 9.最大功耗:（W/㎡）600 10.平均功耗:（W/㎡）200 11.寿命典型值:（Hrs）100000 12.对比度不小于：5000:1 13.色温调节：2000-10000可调 14.盲点率：出厂时为1/10000, 呈离散状态 15.维护方式：前维护 16.电源参数:AC100～240V（47～63Hz） 18.依据GB/T5080.1-2012规定验证的平均无故障间隔时间:100000小时。 ▲19.符合GB209430-2013标准要求的电源功率因数不小于90%，转换效率不小于70%。 ▲20.为保证屏体灯珠的焊接强度，不易因轻微碰撞而损伤，灯珠推力45°测试承受力不小于12N。 ▲21.为保证屏体拍摄时减轻摩尔纹的影响，显示屏需要有摩尔纹抑制功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%。 22.干扰光符合GB/T36101-2018标准LED显示屏亮度要求限值标准。 ▲23.为保证LED显示屏室外的颜色表现能力，屏体的色域空间覆盖率≥120%YIQ（NTSC）和覆盖率≥170%YUV（PAL）。 24.为保证LED显示屏体的结构强度，模组的主套件为聚碳和玻纤材质。 25.为保证显示屏的工作噪音，本显示屏需要满足1米距离时的声压≤10dB。 26.为保证显示屏画面播放流畅度，LED显示屏画面延时≤1ms。 27.PCB电路设计：采用FR-4材料，灯驱合一，电路及表面处理采用多层盲孔设计及沉金工艺设计，符合CQC13-471301-2018标准。 | m2 | 8 |  |
| 2 | 视频控制器 | 1、设备机箱采用精密数控折弯及模具冲压成型，通过激光切割保证加工精度及成型质量，零部件间通过拉铆及螺钉紧固，保证主体强度，采用2U金属结构机箱，样机的外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求。采用模块化板卡的硬件设计，风扇板、AUX卡、主控卡均采用插卡式设计采用模块化板卡的硬件设计，具备强大的信号处理能力，集拼接处理和视频控制于一体，拥有完备的视频。 2、设备前面板液晶采用LED背光设计，支持触摸操作，分辨率高达1280×800，无需连接额外的电脑和软件，在设备端即可实时查看监控设备运行参数与状态，方便快捷。内嵌液晶型号为7英寸多点触控电容液晶屏。 3、设备供电系统采用高可靠性设计，电源选配支持双电源设计，选用具备冗余电源备份功能和并机电流均衡功能的工业级服务器电源，满足热插拔或单体故障不断电功能，提供全面的故障恢复机制与电路保护功能，可实现不间断工作16万小时以上，保障设备长期稳定运行不断电。 4、卓越的可维护性设计，支持输入板卡、输出板卡、风扇板卡的热插拔功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后快速恢复之前图层数据，保证画面正常播放，可实现板卡灵活更换，维护便捷。 5、卓越的散热系统设计，采用进风口导流板设计，从风扇托盘上隔离风道，增加进风口面积；出风口导流板设计，优化出风速率，提升整机的散热能力，在环境温度45℃下，可保证设备长期稳定运转。 6、输入接口：4路HDMI，输入输出信号全60帧流畅处理，无卡顿、不丢帧，画面细节完整呈现 7、输出接口：16路网口，带载高达 1040万像素 8、支持HDR 输出（能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰）HDR高动态范围显示，广色域传输，对比度更高，色彩饱满丰富，兼顾更多高光和阴影细节，呈现超清晰真实视界 9、支持个性化的画质缩放（支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放） 10、单卡支持16个图层，有效提高屏幕利用率，可实现单卡任意开窗、叠加，支持图层任意跨接口漫游及多种图层处理功能，创造丰富灵动的视觉效果 11、支持2路RS232/RS485中控接口 12、HQ高质量缩放技术，内容自适应缩放引擎，还原真实画面，纤毫毕现 13、支持高达2000个用户场景，行业领先能够实现图片或者视频的场景切换，支持淡入淡出（设置特效时间）、无缝切换；场景调取相应速度＜60ms； 14、支持EDID 管理（支持用户自定义EDID 和预设EDID） | 套 | 1 |  |
| 3 | 接收卡 | 1、支持逐点亮色度校正，配合软件和相机，对每个灯点的亮度和色度进行校正。 2、支持快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。 3、支持3D 功能，配合支持 3D 功能的控制器，开启 3D 功能，设置 3D 参数， 使显示屏播放画面显示 3D 效果。 4、超大带载：自带16个HUB75接口，最大支持带载128×1024； 5、支持Mapping 功能，启用 Mapping 功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。 6、支持接收卡预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面。 7、支持温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件端可以查看接收卡的温度和电压。 8、支持液晶模块， 5pin 液晶模块用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 9、误码率监测，配合 LCT软件，接收卡之间通讯时，监测传输链路上的数据丢包情况。 10、支持固件程序回读，在 LCT软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 11、支持配置参数回读，在 LCT软件 上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 12、通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 13、支持通过 LCT 软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 14、接收卡支持出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。 | 张 | 24 |  |
| 4 | LED系统播放软件 | 1.支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯； 2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3.页面支持一个或多个窗口； 4.支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5.可设置不同的日期和时间播放不同的节目页。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 智能配电箱 | 1、10KW三相电/专业配电箱，配多功能卡，要求达到国家或行业标准。 2、配电系统具备自动控制功能，控制主机通过控制系统对显示屏完成分步上电。浪涌保护器实现过压、过流保护功能；实现信号智能控制显示屏电源开关功能，并且及时将系统用电运行情况和故障信息传输给控制中心，以便及时处理。 3、控制方式：手动自动一体 4、输入接线方式：国家3相5制 5、输入电压（V）：3相380V 6、输入频率:（Hz）50/60 7、输出接线方式：单相3线输出，L、N、PE 8、输出电压（V）：交流220V 9、工作温度（°C）：-10---40 10、工作湿度（%）：10---90 无凝结 | 套 | 1 |  |
| 6 | LED显示屏框架 | 采用钢结构内框，采用角钢、镀锌方通及槽钢等焊接而成。具有良好的防静电、防漏电、防酸碱、屏蔽电磁干扰、防震等功能。显示屏四周采用不锈钢材料或铝塑板材料包边； 1、重量轻、强度高：结构框架采用高精度镀锌方通材拼接，保证箱体平整度0.2mm;安装连接部件采用冲压铝板材料，有效降低安装结构重量，同时保证安全和可靠性； 2、模块化设计：结构大框架采用单个部件拼接而成，每个部件单元不超过10Kg，方便运输和搬运； 3、方便的安装方式：框架连接全部采用螺钉、螺栓等组装方式，安装快速，不影响现场土建、装修等； | 项 | 1 |  |
| 六、听证室定制桌椅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检察官操作台（五人工位） | 1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装修材料，板料及制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E1级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配件（缓冲铰链、三合一链接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅，通过盐酸盐雾测试 | 张 | 1 |  |
| 2 | 听证人操作台（五人工位） | 1、面材：优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，木皮厚度≥0.6mm，含水率8%-16%。 2、封边:优质实木封边条，出厂含水率8%～16%,甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、基材：选用E1级环保中纤板，甲醛释放量:气候箱法E1：≤0.124mg/ m³ ；密度≥0.73g/cm³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 4、油漆：游离甲醛含量≤100mg/kg；苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤300mg/kg；乙二醚醚及其酯类含量≤300mg/kg；挥发有机化合物含量≤300g/L； 5、白乳胶：游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。 | 张 | 1 |  |
| 3 | 双方当事人操作台（三人工位） | 1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装修材料，板料及制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E1级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配件（缓冲铰链、三合一链接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅，通过盐酸盐雾测试。 | 张 | 2 |  |
| 4 | 检察官操作工位 | 1、基材：实木方经过蒸煮、烘干、杀菌、杀虫处理，材料不会变形、生虫、不带有害气体，含水率不超过国家标准。 2、靠背及坐垫：采用西皮软包工艺，厚度≥1.5mm，撕裂力≥40N，摩擦色牢度≥4级，耐折牢度20000次无裂纹，耐磨性（cs-10,100g,500r）无损伤，剥落情况，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，pH值在3.5-6.0之间，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg。 3、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 4、五金件：采用优质五金配件（三合一连接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅。 | 张 | 3 |  |
| 5 | 听证及当事人操作工位 | 1、基材：实木方经过蒸煮、烘干、杀菌、杀虫处理，材料不会变形、生虫、不带有害气体，含水率不超过国家标准。 2、靠背及坐垫：采用西皮软包工艺，厚度≥1.5mm，撕裂力≥40N，摩擦色牢度≥4级，耐折牢度20000次无裂纹，耐磨性（cs-10,100g,500r）无损伤，剥落情况，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，pH值在3.5-6.0之间，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg。 3、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 4、五金件：采用优质五金配件（三合一连接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅。 | 张 | 16 |  |
| 七、听证室环境建设 |  |  |  |  | 建筑业 |
| 1 | 天面吊顶处理 | 石膏吊顶（含天面灯槽造型）具体工作包含 一、石膏板造型走边及平面吊顶：1、主、副龙骨为轻钢龙骨，专用配件，石膏板或艾特板罩面，自攻螺丝固定，钉眼点涂防锈漆。2、接缝处填嵌专用防开裂，粘贴专用绷带。 二、石膏板平面二级吊顶：1、石膏板罩面，自攻螺丝固定，钉眼点涂防锈漆。2、接缝处填嵌专用防开裂，粘贴专用绷带。 三、吊顶批刮水性腻子粉两到三遍，带灯细砂均匀打磨，修补平整。 | ㎡ | 46 |  |
| 2 | 吸音墙板处理 | 环保吸音墙板装饰处理，具体工作包含 一、9厘阻燃板墙板打底； 二、防水防火，免漆墙板及线条墙面墙板包墙包柱 三、主背景两侧墙板带灯的免漆墙板及发光灯片 四、复合实木房间门改造 | ㎡ | 130 |  |
| 3 | 木地板敷设 | 多层实木木地板、实木踢脚线 | ㎡ | 46 |  |
| 4 | 整体电路改造材料 | 配电箱、开关，插座，地插、电线，空开，线槽等 | 项 | 1 |  |
| 5 | 墙面灯槽造型 | 筒灯、灯带等墙面的灯槽造型及安装 | ㎡ | 10 |  |
| 6 | 天面灯膜LED灯 | 天面灯膜LED灯大面积整版设计，LED节能省电光源， 软膜吊顶：软膜，内装6000K灯珠 | ㎡ | 35 |  |
| 7 | 背景墙制作 | 标准蓝色PCV材料底板、黄色亚克力字体背景墙制作 | 项 | 1 |  |
| 8 | 窗帘布 | 定制遮阳窗帘（含窗帘盒） | ㎡ | 20 |  |
| 八、人工安装及实施调试费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备安装调试人工费 | 设备安装、布线走线、调试等综合硬件实施人工费 | 项 | 1 |  |
| 2 | 环境改造实施人工费 | 环境改造实施人工费，具体工作包含：砌墙、批灰、刮腻子、阴阳角线处理、天地墙面等一系列的人工费用 | 项 | 1 | 建筑业 |
| 3 | 原有装饰拆除清理搬运费 | 原有装饰拆除（包括打墙），材料的拆除及清理搬运费 | 项 | 1 | 建筑业 |

- 6.柳州市柳城县检察院听证室

| 序号 | 标的名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、检察院听证室会议发言与扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz~20KHz 3.额定功率：120W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)120°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：6.5"低音×1 | 只 | 4 |  |
| 2 | 专业功放 | ★1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口界面截图）。输入座接地脚接地和悬浮控制。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) ★2.采用强制散热设计；具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm | 只 | 4 |  |
| 4 | 无线鹅颈话筒一拖八 | 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统包括有一台主机+八台桌面式无线麦克风 | 套 | 1 |  |
| 5 | 调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ★5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 ★2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； ★4.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) | 台 | 1 |  |
| 8 | 电源时序器 | 1.支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 双屏全彩电子会议桌牌 | 会议电子桌牌无纸化会议系统专用智能液晶屏双面名牌卡位牌 | 台 | 6 |  |
| 10 | 风管机 | 3匹嵌入式中央空调风管机，铝合金进出风口 | 台 | 2 |  |
| 五、检察院听证室小间距LED背景墙 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩 LED显示屏 | 一、显示屏总体要求 采用室内高清全彩色LED显示屏，可以任意组合播放文字、视频、动画及图片等信息，屏幕整体是一独立封闭结构，外观造型美观，与周围环境风格相融洽。 二、显示屏基本参数 1、像素结构：SMD封装 2、像素间距：1.86mm 3、像素密度：288906点/㎡ 4、像素组成：1R1G1B 5、模组尺寸：320mm×160mm 6、模组分辨率：172×86 三、显示屏主要技术参数 1.单点亮度校正:支持 2.单点颜色校正:支持 3.显示屏亮度（cd/㎡）:≥800（可调） 4.水平视角（゜）≥160 5.垂直视角（゜）≥160 6.刷新率(Hz):≥3840Hz任意设定，杜绝图像撕裂，保证图像完美再现 7.换帧频率:（Hz）50/60 8.驱动方式:1/43扫，恒流驱动 9.最大功耗:（W/㎡）600 10.平均功耗:（W/㎡）200 11.寿命典型值:（Hrs）100000 12.对比度不小于：5000:1 13.色温调节：2000-10000可调 14.盲点率：出厂时为1/10000, 呈离散状态 15.维护方式：前维护 16.电源参数:AC100～240V（47～63Hz） 18.依据GB/T5080.1-2012规定验证的平均无故障间隔时间:100000小时。 ▲19.符合GB209430-2013标准要求的电源功率因数不小于90%，转换效率不小于70%。 ▲20.为保证屏体灯珠的焊接强度，不易因轻微碰撞而损伤，灯珠推力45°测试承受力不小于12N。 ▲21.为保证屏体拍摄时减轻摩尔纹的影响，显示屏需要有摩尔纹抑制功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%。 22.干扰光符合GB/T36101-2018标准LED显示屏亮度要求限值标准。 ▲23.为保证LED显示屏室外的颜色表现能力，屏体的色域空间覆盖率≥120%YIQ（NTSC）和覆盖率≥170%YUV（PAL）。 24.为保证LED显示屏体的结构强度，模组的主套件为聚碳和玻纤材质。 25.为保证显示屏的工作噪音，本显示屏需要满足1米距离时的声压≤10dB。 26.为保证显示屏画面播放流畅度，LED显示屏画面延时≤1ms。 27.PCB电路设计：采用FR-4材料，灯驱合一，电路及表面处理采用多层盲孔设计及沉金工艺设计，符合CQC13-471301-2018标准。 | m2 | 8 |  |
| 2 | 视频控制器 | 1、设备机箱采用精密数控折弯及模具冲压成型，通过激光切割保证加工精度及成型质量，零部件间通过拉铆及螺钉紧固，保证主体强度，采用2U金属结构机箱，样机的外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求。采用模块化板卡的硬件设计，风扇板、AUX卡、主控卡均采用插卡式设计采用模块化板卡的硬件设计，具备强大的信号处理能力，集拼接处理和视频控制于一体，拥有完备的视频。 2、设备前面板液晶采用LED背光设计，支持触摸操作，分辨率高达1280×800，无需连接额外的电脑和软件，在设备端即可实时查看监控设备运行参数与状态，方便快捷。内嵌液晶型号为7英寸多点触控电容液晶屏。 3、设备供电系统采用高可靠性设计，电源选配支持双电源设计，选用具备冗余电源备份功能和并机电流均衡功能的工业级服务器电源，满足热插拔或单体故障不断电功能，提供全面的故障恢复机制与电路保护功能，可实现不间断工作16万小时以上，保障设备长期稳定运行不断电。 4、卓越的可维护性设计，支持输入板卡、输出板卡、风扇板卡的热插拔功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后快速恢复之前图层数据，保证画面正常播放，可实现板卡灵活更换，维护便捷。 5、卓越的散热系统设计，采用进风口导流板设计，从风扇托盘上隔离风道，增加进风口面积；出风口导流板设计，优化出风速率，提升整机的散热能力，在环境温度45℃下，可保证设备长期稳定运转。 6、输入接口：4路HDMI，输入输出信号全60帧流畅处理，无卡顿、不丢帧，画面细节完整呈现 7、输出接口：16路网口，带载高达 1040万像素 8、支持HDR 输出（能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰）HDR高动态范围显示，广色域传输，对比度更高，色彩饱满丰富，兼顾更多高光和阴影细节，呈现超清晰真实视界 9、支持个性化的画质缩放（支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放） 10、单卡支持16个图层，有效提高屏幕利用率，可实现单卡任意开窗、叠加，支持图层任意跨接口漫游及多种图层处理功能，创造丰富灵动的视觉效果 11、支持2路RS232/RS485中控接口 12、HQ高质量缩放技术，内容自适应缩放引擎，还原真实画面，纤毫毕现 13、支持高达2000个用户场景，行业领先能够实现图片或者视频的场景切换，支持淡入淡出（设置特效时间）、无缝切换；场景调取相应速度＜60ms； 14、支持EDID 管理（支持用户自定义EDID 和预设EDID） | 套 | 1 |  |
| 3 | 接收卡 | 1、支持逐点亮色度校正，配合软件和相机，对每个灯点的亮度和色度进行校正。 2、支持快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。 3、支持3D 功能，配合支持 3D 功能的控制器，开启 3D 功能，设置 3D 参数， 使显示屏播放画面显示 3D 效果。 4、超大带载：自带16个HUB75接口，最大支持带载128×1024； 5、支持Mapping 功能，启用 Mapping 功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。 6、支持接收卡预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面。 7、支持温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件端可以查看接收卡的温度和电压。 8、支持液晶模块， 5pin 液晶模块用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 9、误码率监测，配合 LCT软件，接收卡之间通讯时，监测传输链路上的数据丢包情况。 10、支持固件程序回读，在 LCT软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 11、支持配置参数回读，在 LCT软件 上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 12、通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 13、支持通过 LCT 软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 14、接收卡支持出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。 | 张 | 24 |  |
| 4 | LED系统播放软件 | 1.支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯； 2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3.页面支持一个或多个窗口； 4.支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5.可设置不同的日期和时间播放不同的节目页。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 智能配电箱 | 1、10KW三相电/专业配电箱，配多功能卡，要求达到国家或行业标准。 2、配电系统具备自动控制功能，控制主机通过控制系统对显示屏完成分步上电。浪涌保护器实现过压、过流保护功能；实现信号智能控制显示屏电源开关功能，并且及时将系统用电运行情况和故障信息传输给控制中心，以便及时处理。 3、控制方式：手动自动一体 4、输入接线方式：国家3相5制 5、输入电压（V）：3相380V 6、输入频率:（Hz）50/60 7、输出接线方式：单相3线输出，L、N、PE 8、输出电压（V）：交流220V 9、工作温度（°C）：-10---40 10、工作湿度（%）：10---90 无凝结 | 套 | 1 |  |
| 6 | LED显示屏框架 | 采用钢结构内框，采用角钢、镀锌方通及槽钢等焊接而成。具有良好的防静电、防漏电、防酸碱、屏蔽电磁干扰、防震等功能。显示屏四周采用不锈钢材料或铝塑板材料包边； 1、重量轻、强度高：结构框架采用高精度镀锌方通材拼接，保证箱体平整度0.2mm;安装连接部件采用冲压铝板材料，有效降低安装结构重量，同时保证安全和可靠性； 2、模块化设计：结构大框架采用单个部件拼接而成，每个部件单元不超过10Kg，方便运输和搬运； 3、方便的安装方式：框架连接全部采用螺钉、螺栓等组装方式，安装快速，不影响现场土建、装修等； | 项 | 1 |  |
| 六、听证室定制桌椅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检察官操作台（五人工位） | 1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装修材料，板料及制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E1级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配件（缓冲铰链、三合一链接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅，通过盐酸盐雾测试 | 张 | 1 |  |
| 2 | 听证人操作台（五人工位） | 1、面材：优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，木皮厚度≥0.6mm，含水率8%-16%。 2、封边:优质实木封边条，出厂含水率8%～16%,甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、基材：选用E1级环保中纤板，甲醛释放量:气候箱法E1：≤0.124mg/ m³ ；密度≥0.73g/cm³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 4、油漆：游离甲醛含量≤100mg/kg；苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤300mg/kg；乙二醚醚及其酯类含量≤300mg/kg；挥发有机化合物含量≤300g/L； 5、白乳胶：游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。 | 张 | 1 |  |
| 3 | 双方当事人操作台（三人工位） | 1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装修材料，板料及制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E1级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配件（缓冲铰链、三合一链接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅，通过盐酸盐雾测试。 | 张 | 2 |  |
| 4 | 检察官操作工位 | 1、基材：实木方经过蒸煮、烘干、杀菌、杀虫处理，材料不会变形、生虫、不带有害气体，含水率不超过国家标准。 2、靠背及坐垫：采用西皮软包工艺，厚度≥1.5mm，撕裂力≥40N，摩擦色牢度≥4级，耐折牢度20000次无裂纹，耐磨性（cs-10,100g,500r）无损伤，剥落情况，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，pH值在3.5-6.0之间，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg。 3、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 4、五金件：采用优质五金配件（三合一连接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅。 | 张 | 3 |  |
| 5 | 听证及当事人操作工位 | 1、基材：实木方经过蒸煮、烘干、杀菌、杀虫处理，材料不会变形、生虫、不带有害气体，含水率不超过国家标准。 2、靠背及坐垫：采用西皮软包工艺，厚度≥1.5mm，撕裂力≥40N，摩擦色牢度≥4级，耐折牢度20000次无裂纹，耐磨性（cs-10,100g,500r）无损伤，剥落情况，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，pH值在3.5-6.0之间，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg。 3、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 4、五金件：采用优质五金配件（三合一连接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅。 | 张 | 16 |  |
| 七、听证室环境建设 |  |  |  |  | 建筑业 |
| 1 | 天面吊顶处理 | 石膏吊顶（含天面灯槽造型）具体工作包含 一、石膏板造型走边及平面吊顶：1、主、副龙骨为轻钢龙骨，专用配件，石膏板或艾特板罩面，自攻螺丝固定，钉眼点涂防锈漆。2、接缝处填嵌专用防开裂，粘贴专用绷带。 二、石膏板平面二级吊顶：1、石膏板罩面，自攻螺丝固定，钉眼点涂防锈漆。2、接缝处填嵌专用防开裂，粘贴专用绷带。 三、吊顶批刮水性腻子粉两到三遍，带灯细砂均匀打磨，修补平整。 | ㎡ | 55 |  |
| 2 | 吸音墙板处理 | 环保吸音墙板装饰处理，具体工作包含 一、9厘阻燃板墙板打底； 二、防水防火，免漆墙板及线条墙面墙板包墙包柱 三、主背景两侧墙板带灯的免漆墙板及发光灯片 四、复合实木房间门改造 | ㎡ | 146 |  |
| 3 | 木地板敷设 | 多层实木木地板、实木踢脚线 | ㎡ | 55 |  |
| 4 | 整体电路改造材料 | 配电箱、开关，插座，地插、电线，空开，线槽等 | 项 | 1 |  |
| 5 | 墙面灯槽造型 | 筒灯、灯带等墙面的灯槽造型及安装 | ㎡ | 10 |  |
| 6 | 天面灯膜LED灯 | 天面灯膜LED灯大面积整版设计，LED节能省电光源， 软膜吊顶：软膜，内装6000K灯珠 | ㎡ | 45 |  |
| 7 | 背景墙制作 | 标准蓝色PCV材料底板、黄色亚克力字体背景墙制作 | 项 | 1 |  |
| 8 | 窗帘布 | 定制遮阳窗帘（含窗帘盒） | ㎡ | 25 |  |
| 八、人工安装及实施调试费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境改造实施人工费 | 环境改造实施人工费，具体工作包含：砌墙、批灰、刮腻子、阴阳角线处理、天地墙面等一系列的人工费用 | 项 | 1 | 建筑业 |
| 2 | 原有装饰拆除清理搬运费 | 原有装饰拆除（包括打墙），材料的拆除及清理搬运费 | 项 | 1 | 建筑业 |

- 7.柳州市柳江区检察院听证室

| 序号 | 标的名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、检察院智能听证系统平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能听证系统 | 1、系统应支持创建一次新的听证功能，创建须包括案件信息、听证主持人、听证主要内容、听证时间、听证地点等基本信息。 2、系统应支持对已经创建但未开展的听证活动进行管理。 3、系统应支持对参与听证的人员进行管理维护。 ▲4、系统应支持短信方式向案件当事人或当事人的委托代理人发送听证通知，并支持短信模板编辑。 5、系统应支持对当事人或当事人的委托代理人提交的案件材料或听证现场所需展示的证据、法律文书等听证材料进行提前上传。 6、系统可对图片、扫描件、PDF材料、文档等上传的材料进行实时查看。 7、系统应支持上传的材料与听证案件进行关联保存。 8、系统应支持将听证材料数据化留存，为日后案件回溯提供数据支撑。 ▲9、系统应支持以可视图形形式对人员席位进行调整。 10、系统支持提供工具用于创建和管理各类听证活动的主持提纲。 11、系统应支持从Word文件对提纲进行导入 12、系统应支持在模板中插入提示文字、文档文件，并在听证过程中进行预览和调用。 13、系统应支持为检察机关的九大类听证活动提供预设的提纲模板。 ▲14、系统应通过对接设备，对输入和输出的视频画面、合成画面进行管理。 15、系统应支持检察官使用预设的听证提纲对听证活动进行主持。 16、系统应支持将证据、法律文书等听证材料投送至听证室内大屏进行展示。 17、系统应支持为书记员提供笔录输入界面。 18、系统应支持笔录自动保存。 19、系统应支持对笔录进行电子签名捺印。 ▲20、系统应支持联动设备，在听证过程中对示证画面进行切换控制。 21、系统应支持语音激励功能 22、系统应支持联动设备，控制视频开始录制和结束录制。 ▲23、系统支持对历史听证进行归档及查询。 24、系统应支持历史听证的音视频内容回放。 25、系统应支持生成及编辑听证报告，听证活动结束后系统自动关联听证过程数据，生成听证报告模板，并提供报告编辑工具。 ▲26、系统应支持向上对接上级数据分析管理平台，上报本地每一次听证的基础信息数据。 27、系统应支持对预设的预案及用户创建的预案进行管理。 28、系统应支持从预案模板生成每次听证的笔录结构 ▲29、系统支持对听证室内各类主要设备进行管理及配置。例如：系统可配置设备到对听证室、对设备进行命名操作、确认设备的连接状态、查看设备实时数据等。 ▲30、系统支持对同录主机的刻录记录进行管理。 31、系统应支持对听证员、人民监督员等人员信息进行管理维护，并支持导入到听证人员中。 ★32、智能听证系统应能够与统一业务应用系统2.0实现对接，需出具对接截图及承诺函； ★33、智能听证系统应至少能够与三家以上的硬件厂商的听证主机实现对接，需出具对接证明材料。 | 套 | 1 | 听证系统软件/所属行业：软件和信息技术服务业 |
| 2 | 应用服务器 | 2U机架式服务器，2 颗英特至强 12核24线程 2.2G主频 ，64GB DDR4内存，4*600GB SAS硬盘，H750 8G缓存RAID控制器（支持RAID0,1,5,6,10,50,60）, 四端口千兆网卡 ，IDRAC远程管理卡，2*750W电源，DVDRW光驱，机架安装导轨 | 台 | 1 | 应用服务器 |
| 二、检察院听证室前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化听证工作站（口字型） | 1、系统可提供“面对面”的高仿真听证效果，提升听证的参与感和沟通感等体验，提高使用效果和使用率； 2、系统采用一体化嵌入式设备，高度集成听证业务功能，便于安装和维护； 3、系统包含一体化设备柜体、液晶显示屏、高清听证主机、智能中控主机、高清摄像机、扩声系统、一体化结构以及定制线缆； ▲4、产品应采用一体化集成设计，隐藏内部走线，正面无明线； ▲5、产品应集成四台高清液晶显示屏，支持1080p60全高清显示，尺寸不小于55英寸； 6、产品集成4台高清摄像机，可采集4个方位的等比例“面对面”画面，包括检察官/书记员、双方当事人及听证人员。高清摄像机支持1080p60fps高清视频采集及输出，支持12倍光学变焦、水平视角不低于72°； 7、支持H.265、H.264视频协议，视频码率最大支持8Mbps； 8、支持G.722、G.711、Opus、ADPCM、AAC-LC音频协议； 9、支持1080P、720P、D1编解码，支持双码流高清晰视频图像。 10、支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、RTSP、FTP、Telnet、NTP、HTTP、SNMP、H.323、H.239、SSH网络协议；支持与柳州市及自治区人民检察院原有视频会议终端进行H.239双流协议的双向互联互通。 11、支持16路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）和SDI摄像机混合接入，支持16路4K接入。； 12、支持混音功能，支持35路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持5组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音； 13、系统内置智能中控主机，具备一键开关按钮，支持对整套系统的统一上下电，支持本地、远程开关机； ▲14、支持光盘刻录功能，支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张关盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录；支持光盘刻录出错后，放入新的光盘会自动重刻，支持刻录出错原因提示，如光盘类型不一致、光盘剩余容量不足等。 15、支持实时显示光盘刻录过程中的刻录容量、刻录状态、刻录过程中的问题等状态； 15、支持宽频会议语音编码，支持48K采样率，高品质AAC音频编码技术； 16、支持全音频输入通道混音合成，支持音频混音参数配置，实现远程声音和本地声音混音； ▲17、支持音频处理功能，支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能，支持每路音频输入与输出音量自定义调节，支持实时音频功率查看； 18、支持多画面实时视频浏览、PTZ控制、浏览回放一键切换； 19、支持多类型通道（网络、SDI、HDMI、VGA）混合接入合成画面，支持多种画面合成风格； ▲20、支持大画面，1大1小，2等分，1大2小，4等分，1大4小，1大5小，1大7小，9等分等12种合成画面风格可选，可同时接入9路通道参与合成；支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录； ▲21、射频遥控支持360°控制，有遮挡物时能正常控制； ▲22、支持证人保护功能，支持但画面不少于4个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小。支持证人视频通道30fps逐帧检测，实时打码，支持证人声音变声功能，支持31种变声等级可选；支持2路证人通道实时马赛克处理，多人场景下可锁定证人实现动态马赛克追踪。 ▲23、支持统一管理功能，支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有VSIP、GB/T 28181平台的接入设置选项；支持SNMP协议，支持接入运维平台，支持客户端对接入设备统一管理，可远程刻录或远程调阅录像；支持H.323协议接入视频会议，远程点支持双流。 ★24、必须支持在不额外增加设备的情况下，数字无缝接入柳州市检察院远程提讯系统、视频会议系统，实现互联互通及音视频对话等相关应用。兼容性指标及功能要求涵盖常用的点对点会议、多点会议、远端会场摄像机的控制、双流以及设备状态显示等。投标人应在报价前做好相关调研工作，确保所投产品能够实现采购人需求，投标人在报价时必须提供承诺函（格式自拟），所涉及的费用自行承担。如若所报产品无法兑现承诺实现采购人需求，采购人有权追究其相关法律责任。 | 台 | 1 | 被告和原告桌子间距离建议最低4.3米 |
| 2 | 全景摄像机 | 1、≥500万像素，图像分辨率≥3072×1728，设备内置GPU芯片 2、传感器尺寸≥1/2.7英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白) 3、内置2.8mm定焦镜头 4、镜头可水平视场角-120°- +120°，垂直视场角0°- 90°调节 5、支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码 6、支持AEC回声消除、混音录像功能 7、设备支持三码流：主码流分辨率为3072×1728，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps。各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置 8、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级 9、设备支持多用户并发访问，能满足不少于25个用户同时访问并正常调用图像 10、设备红外补光距离100米，支持SmartIR功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝 11、设备支持3D数字降噪、电子防抖、畸变矫正、远端放大、强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿图像增强，透雾、语音对讲、远程管理、数字水印、断电保护 功能 12、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误等异常侦测功能 13、设备支持文字转语音功能 14、设备支持ANR断网续传功能 15、设备支持TCP/IP、SIP、RTSP、组播、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP、RTP、RTCP网络协议 16、设备应具备20%抗丢包能力 17、设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×mic IN、1×speaker out、2×告警输入、1×告警输出、1×TF卡槽、1×DC12V电源接口（支持POE供电） 18、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70° | 台 | 2 | 摄像头 |
| 3 | 摄像机电源 | 电源适配器。1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出。 | 台 | 1 | 电源 |
| 4 | 高保真拾音器 | 1、高档互补型全向双电容咪头，适用于10～150平方米拾音范围， 2、频率响应：20Hz～20kHz， 3、阻抗：600欧姆非平衡， 4、灵敏度：-30dB， 5、信噪比：80dB | 台 | 2 | 听证拾音 |
| 5 | 示证展台 | 物证展示台。320万像素，整机220倍放大，RGB接口2进2出，RCA视频接口1进1出，S-VIDEO接口1进1出，3.5mm音频接口4进1出。 | 台 | 1 | 用户示证展示 |
| 6 | 55寸液晶电视(含可伸缩壁挂支架） | 一、产品参数 1、外观：全面屏。 2、屏幕：55英寸，尺寸(宽*高*厚）：1232×709×74mm。 3、分辨率：4K（3840×2160），屏幕等级：A+，色域(BT.709)：100%。 4、背光方式：DLED，面板类型：RGB。 5、功耗：110W 三级能效，待机功率：≤0.5W。 6、主芯片：MT9632 7、CPU：四核ARM Cortex A53*4 64位处理器。 8、GPU：双核Mali-G52。 9、内存：1.5GB，存储：8GB。 ★10、投屏功能：DLNA协议（电视微助手-微信&APP）、AirPlay（苹果手机投屏，支持IOS10及以上系统）、WiFi-Direct，Miracast（安卓手机无线显示/无线投射功能）。 11、底层：Android 9。 ★12、资源内容方：爱奇艺。 13、网络：有线/无线，连接方式：2.4GHz WiFi。 ★14、输入端口：HDMI2.0(ARC)*1，HDMI2.0*1、USB2.0*2、网口*1、音视频输入*1、有线/天线输入*1。 15、输出端口：数字音频输出（同轴）*1。 ★16、定制功能：具有酒店菜单功能，可自定义替换开机画面、开机视频等。 二、接口功能 1、USB支持视频格式：.avi .mpg .ts .mkv .mp4 .flv .mov .rm .rmvb。 2、USB支持音频格式：.aac .flac.mp3.wav。 3、USB支持图片格式：JPEG/PNG/BMP。 4、USB支持移动硬盘容量：2T。 三、售后服务 售后保障按照国家三包法规定：整机保修一年，显示屏保修三年，人为损坏不在保修范围，终身维护。 | 台 | 2 | 旁听人员观看 |
| 7 | 检察官电脑 | 14英寸/i7-1165G7/16GB/512GB/集显/1920x1080/miniRJ45/TPM正版操作系统/3年保 | 台 | 1 | 听证终端 |
| 8 | 书记员电脑 | 14英寸/i7-1165G7/16GB/512GB/集显/1920x1080/miniRJ45/TPM正版操作系统/3年保 | 台 | 1 | 听证终端 |
| 9 | 打印机 | 1、显示屏：2.4英寸彩色液晶显示屏； 2、主要功能：A4幅面彩色双面打印； 3、最大分辨率：4800*1200dpi（带有智能墨滴变换技术）； 4、最小墨滴：3.8微微升； 5、打印速度：34页/分钟（经济模式），24页/分钟（标准模式）； 6、进纸容量：250页前部纸盒+80页上进纸； 7、连接方式：USB、网络、无线、手机APP； 8、能耗：22W/7W（待机）。 | 台 | 1 | 资料打印 |
| 三、检察院听证室后端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音视频管理平台 | 1、设备采用嵌入式设计，安全可靠，稳定性高； 2.设备不少于2个千兆网口，支持多网段接入，可实现多个相互独立的网络接入同一平台； 3.设备支持不少于4个USB接口。支持USB备份盘，可定时对系统进行数据备份，支持通过备份盘恢复系统数据； 4.经平台授权的单台设备支持至少300个监控点的接入； 5.单台设备支持单纯录像不小于72Mbps或单纯转发不小于160Mbps的能力； 6.支持平台堆叠和级联混合组网；支持至少8级级联，单级域可堆叠至少10台主从平台； 7.设备支持H.264、H.265等编码格式； ▲8.支持与视频会议系统交互； 9.当配置拼接服务器时，支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能 ▲10.支持≥16路放像、≥16路同步放像功能，支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能； 11.支持平台录像、前端录像、客户端本地录像等多种录像策略； 12.支持单路录像分多时段回放，支持录像点播按秒定位； 13.支持录像下载按秒定位，支持录像批量下载，支持下载录像为MP4格式； ▲14.支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区； 15.设备支持前端故障、平台故障、告警及用户日志查询； 16.支持报警联动功能，如客户端告警联动、平台告警联动、前端告警联动等； ▲17.支持一机多屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理和电子地图。 18.支持标准的RTSP实时流媒体服务，可使用标准的流媒体播放软件进行实时浏览； 19.支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能 20.支持设备干线管理，在带宽有限的情况下，控制设备发送的媒体流量 21.支持NTP时间服务器同步功能； 22.支持故障自恢复机制，当系统出现数据损坏时，系统可自动恢复备份数据 ▲23. 支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失 ★24. 必须支持在不额外增加设备的情况下，数字无缝接入广西壮族自治区人民检察院音视频管理平台，实现互联互通，音视频等数据的上传，以及广西自治区检察院音视频管理平台对本平台的查看、管理、控制、调用等应用。投标人应在报价前做好相关调研工作，确保所投产品能够实现采购人需求，投标人必须提供承诺函（格式自拟），所涉及的费用自行承担。如若所报产品无法兑现承诺实现采购人需求，采购人有权追究其相关法律责任。 | 台 | 1 | 听证音视频平台 |
| 2 | IPSAN存储阵列 | 1、设备应采用模块化无线缆设计，嵌入式linux操作系统，支持16盘位，系统稳定可靠。 2、采用B/S设计，支持通过浏览器对一台或多台磁盘阵列进行访问和控制。 3、支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口绑定，实现负载均衡，提高硬件可靠性。 4、支持4个USB接口。 5、支持2T、3T、4T、6T的SATA硬盘；支持企业级、监控级硬盘。 6、支持硬盘热插拔，在磁盘拔出再插回时，磁盘上数据不会丢失。 7、支持视音频采用视频流协议直接写入存储。 8、设备写入能力：200Mbits/s同时转发能力：70Mbits/s。 9、支持RAID快速创建，支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度。 10、支持RAID断点续建技术，设备重启后，RAID可以继续重建。 11、支持配置路由，跨多网段应用。 12、支持RAID冗余磁盘技术，支持RAID0、1、5、6、10，支持热备盘。 13、支持配置虚拟磁盘、查看虚拟磁盘状态。 14、支持全面的状态报警，提供控制台告警、指示灯告警、邮件告警等多种告警方式。 15、支持针对坏扇区磁盘的热顶替。 16、支持虚拟磁盘类型iSCSI、NRU、NAS。 17、支持在Linux及Windows客户端访问NAS类型的虚拟磁盘。 18、支持在硬盘满配并正常工作时，快速自动配置磁盘组（RAID5）、虚拟磁盘（1个）。 | 台 | 1 | 听证音视频存储 |
| 3 | 互联网直播盒（4K） | 推流、控制一体化设备 支持RTMP协议推流，并对接直播平台的协议控制 内置多点触控电容屏，全触屏操作。支持控制直播现场，实现直播的开始、暂停、恢复和结束功能 支持H265编码，同时可支持最高4K分辨率的编解码 可外接SD卡，最大 256G 可接收双路高清视频信号。 HDMI OUT 同时可以输出 高清信号，实现双屏异显。 两个USB 2.0 接口，可扩展U盘、键鼠、USB摄像头等外设以及USB 4G卡托等。 USB 3.0接口可以连接5G卡托、5G手机，具备良好的扩展性 | 台 | 1 | 互联网听证直播 |
| 4 | 交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机 应用层级：二层 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：256Gbps 包转发率：42Mpps MAC地址表：16K 端口结构：非模块化 端口数量：28个 端口描述：24个10/100/1000Base-T，4个1000Base-X SFP 传输模式：全双工/半双工自适应 网络标准：IEEE 802.3ah、802.1ag 堆叠功能：不可堆叠 VLAN：支持4K个VLAN QOS：支持对端口入方向、出方向进行速率限制 网络管理：支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) | 台 | 1 | 数据交换 |
| 5 | 12U机柜 | 12U网络机柜。 | 台 | 2 | 设备放置 |
| 四、检察院听证室会议发言与扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz~20KHz 3.额定功率：120W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)120°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：6.5"低音×1 | 只 | 4 |  |
| 2 | 专业功放 | ★1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口界面截图）。输入座接地脚接地和悬浮控制。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) ★2.采用强制散热设计；具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm | 只 | 4 |  |
| 4 | 无线鹅颈话筒一拖八 | 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统包括有一台主机+八台桌面式无线麦克风 | 套 | 1 |  |
| 5 | 调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ★5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 ★2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； ★4.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) | 台 | 1 |  |
| 8 | 电源时序器 | 1.支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 双屏全彩电子会议桌牌 | 会议电子桌牌无纸化会议系统专用智能液晶屏双面名牌卡位牌 | 台 | 6 |  |
| 10 | 风管机 | 3匹嵌入式中央空调风管机，铝合金进出风口 | 台 | 2 |  |
| 五、检察院听证室小间距LED背景墙 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩 LED显示屏 | 一、显示屏总体要求 采用室内高清全彩色LED显示屏，可以任意组合播放文字、视频、动画及图片等信息，屏幕整体是一独立封闭结构，外观造型美观，与周围环境风格相融洽。 二、显示屏基本参数 1、像素结构：SMD封装 2、像素间距：1.86mm 3、像素密度：288906点/㎡ 4、像素组成：1R1G1B 5、模组尺寸：320mm×160mm 6、模组分辨率：172×86 三、显示屏主要技术参数 1.单点亮度校正:支持 2.单点颜色校正:支持 3.显示屏亮度（cd/㎡）:≥800（可调） 4.水平视角（゜）≥160 5.垂直视角（゜）≥160 6.刷新率(Hz):≥3840Hz任意设定，杜绝图像撕裂，保证图像完美再现 7.换帧频率:（Hz）50/60 8.驱动方式:1/43扫，恒流驱动 9.最大功耗:（W/㎡）600 10.平均功耗:（W/㎡）200 11.寿命典型值:（Hrs）100000 12.对比度不小于：5000:1 13.色温调节：2000-10000可调 14.盲点率：出厂时为1/10000, 呈离散状态 15.维护方式：前维护 16.电源参数:AC100～240V（47～63Hz） 18.依据GB/T5080.1-2012规定验证的平均无故障间隔时间:100000小时。 ▲19.符合GB209430-2013标准要求的电源功率因数不小于90%，转换效率不小于70%。 ▲20.为保证屏体灯珠的焊接强度，不易因轻微碰撞而损伤，灯珠推力45°测试承受力不小于12N。 ▲21.为保证屏体拍摄时减轻摩尔纹的影响，显示屏需要有摩尔纹抑制功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%。 22.干扰光符合GB/T36101-2018标准LED显示屏亮度要求限值标准。 ▲23.为保证LED显示屏室外的颜色表现能力，屏体的色域空间覆盖率≥120%YIQ（NTSC）和覆盖率≥170%YUV（PAL）。 24.为保证LED显示屏体的结构强度，模组的主套件为聚碳和玻纤材质。 25.为保证显示屏的工作噪音，本显示屏需要满足1米距离时的声压≤10dB。 26.为保证显示屏画面播放流畅度，LED显示屏画面延时≤1ms。 27.PCB电路设计：采用FR-4材料，灯驱合一，电路及表面处理采用多层盲孔设计及沉金工艺设计，符合CQC13-471301-2018标准。 | m2 | 8 |  |
| 2 | 视频控制器 | 1、设备机箱采用精密数控折弯及模具冲压成型，通过激光切割保证加工精度及成型质量，零部件间通过拉铆及螺钉紧固，保证主体强度，采用2U金属结构机箱，样机的外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求。采用模块化板卡的硬件设计，风扇板、AUX卡、主控卡均采用插卡式设计采用模块化板卡的硬件设计，具备强大的信号处理能力，集拼接处理和视频控制于一体，拥有完备的视频。 2、设备前面板液晶采用LED背光设计，支持触摸操作，分辨率高达1280×800，无需连接额外的电脑和软件，在设备端即可实时查看监控设备运行参数与状态，方便快捷。内嵌液晶型号为7英寸多点触控电容液晶屏。 3、设备供电系统采用高可靠性设计，电源选配支持双电源设计，选用具备冗余电源备份功能和并机电流均衡功能的工业级服务器电源，满足热插拔或单体故障不断电功能，提供全面的故障恢复机制与电路保护功能，可实现不间断工作16万小时以上，保障设备长期稳定运行不断电。 4、卓越的可维护性设计，支持输入板卡、输出板卡、风扇板卡的热插拔功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后快速恢复之前图层数据，保证画面正常播放，可实现板卡灵活更换，维护便捷。 5、卓越的散热系统设计，采用进风口导流板设计，从风扇托盘上隔离风道，增加进风口面积；出风口导流板设计，优化出风速率，提升整机的散热能力，在环境温度45℃下，可保证设备长期稳定运转。 6、输入接口：4路HDMI，输入输出信号全60帧流畅处理，无卡顿、不丢帧，画面细节完整呈现 7、输出接口：16路网口，带载高达 1040万像素 8、支持HDR 输出（能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰）HDR高动态范围显示，广色域传输，对比度更高，色彩饱满丰富，兼顾更多高光和阴影细节，呈现超清晰真实视界 9、支持个性化的画质缩放（支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放） 10、单卡支持16个图层，有效提高屏幕利用率，可实现单卡任意开窗、叠加，支持图层任意跨接口漫游及多种图层处理功能，创造丰富灵动的视觉效果 11、支持2路RS232/RS485中控接口 12、HQ高质量缩放技术，内容自适应缩放引擎，还原真实画面，纤毫毕现 13、支持高达2000个用户场景，行业领先能够实现图片或者视频的场景切换，支持淡入淡出（设置特效时间）、无缝切换；场景调取相应速度＜60ms； 14、支持EDID 管理（支持用户自定义EDID 和预设EDID） | 套 | 1 |  |
| 3 | 接收卡 | 1、支持逐点亮色度校正，配合软件和相机，对每个灯点的亮度和色度进行校正。 2、支持快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。 3、支持3D 功能，配合支持 3D 功能的控制器，开启 3D 功能，设置 3D 参数， 使显示屏播放画面显示 3D 效果。 4、超大带载：自带16个HUB75接口，最大支持带载128×1024； 5、支持Mapping 功能，启用 Mapping 功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。 6、支持接收卡预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面。 7、支持温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件端可以查看接收卡的温度和电压。 8、支持液晶模块， 5pin 液晶模块用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 9、误码率监测，配合 LCT软件，接收卡之间通讯时，监测传输链路上的数据丢包情况。 10、支持固件程序回读，在 LCT软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 11、支持配置参数回读，在 LCT软件 上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 12、通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 13、支持通过 LCT 软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 14、接收卡支持出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。 | 张 | 24 |  |
| 4 | LED系统播放软件 | 1.支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯； 2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3.页面支持一个或多个窗口； 4.支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5.可设置不同的日期和时间播放不同的节目页。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 智能配电箱 | 1、10KW三相电/专业配电箱，配多功能卡，要求达到国家或行业标准。 2、配电系统具备自动控制功能，控制主机通过控制系统对显示屏完成分步上电。浪涌保护器实现过压、过流保护功能；实现信号智能控制显示屏电源开关功能，并且及时将系统用电运行情况和故障信息传输给控制中心，以便及时处理。 3、控制方式：手动自动一体 4、输入接线方式：国家3相5制 5、输入电压（V）：3相380V 6、输入频率:（Hz）50/60 7、输出接线方式：单相3线输出，L、N、PE 8、输出电压（V）：交流220V 9、工作温度（°C）：-10---40 10、工作湿度（%）：10---90 无凝结 | 套 | 1 |  |
| 6 | LED显示屏框架 | 采用钢结构内框，采用角钢、镀锌方通及槽钢等焊接而成。具有良好的防静电、防漏电、防酸碱、屏蔽电磁干扰、防震等功能。显示屏四周采用不锈钢材料或铝塑板材料包边； 1、重量轻、强度高：结构框架采用高精度镀锌方通材拼接，保证箱体平整度0.2mm;安装连接部件采用冲压铝板材料，有效降低安装结构重量，同时保证安全和可靠性； 2、模块化设计：结构大框架采用单个部件拼接而成，每个部件单元不超过10Kg，方便运输和搬运； 3、方便的安装方式：框架连接全部采用螺钉、螺栓等组装方式，安装快速，不影响现场土建、装修等； | 项 | 1 |  |
| 六、听证室定制桌椅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检察官操作台（五人工位） | 1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装修材料，板料及制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E1级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配件（缓冲铰链、三合一链接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅，通过盐酸盐雾测试 | 张 | 1 |  |
| 2 | 听证人操作台（五人工位） | 1、面材：优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，木皮厚度≥0.6mm，含水率8%-16%。 2、封边:优质实木封边条，出厂含水率8%～16%,甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、基材：选用E1级环保中纤板，甲醛释放量:气候箱法E1：≤0.124mg/ m³ ；密度≥0.73g/cm³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 4、油漆：游离甲醛含量≤100mg/kg；苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤300mg/kg；乙二醚醚及其酯类含量≤300mg/kg；挥发有机化合物含量≤300g/L； 5、白乳胶：游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。 | 张 | 1 |  |
| 3 | 双方当事人操作台（三人工位） | 1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装修材料，板料及制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E1级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配件（缓冲铰链、三合一链接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅，通过盐酸盐雾测试。 | 张 | 2 |  |
| 4 | 检察官操作工位 | 1、基材：实木方经过蒸煮、烘干、杀菌、杀虫处理，材料不会变形、生虫、不带有害气体，含水率不超过国家标准。 2、靠背及坐垫：采用西皮软包工艺，厚度≥1.5mm，撕裂力≥40N，摩擦色牢度≥4级，耐折牢度20000次无裂纹，耐磨性（cs-10,100g,500r）无损伤，剥落情况，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，pH值在3.5-6.0之间，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg。 3、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 4、五金件：采用优质五金配件（三合一连接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅。 | 张 | 3 |  |
| 5 | 听证及当事人操作工位 | 1、基材：实木方经过蒸煮、烘干、杀菌、杀虫处理，材料不会变形、生虫、不带有害气体，含水率不超过国家标准。 2、靠背及坐垫：采用西皮软包工艺，厚度≥1.5mm，撕裂力≥40N，摩擦色牢度≥4级，耐折牢度20000次无裂纹，耐磨性（cs-10,100g,500r）无损伤，剥落情况，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，pH值在3.5-6.0之间，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg。 3、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 4、五金件：采用优质五金配件（三合一连接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅。 | 张 | 16 |  |
| 七、听证室环境建设 |  |  |  |  | 建筑业 |
| 1 | 天面吊顶处理 | 石膏吊顶（含天面灯槽造型）具体工作包含 一、石膏板造型走边及平面吊顶：1、主、副龙骨为轻钢龙骨，专用配件，石膏板或艾特板罩面，自攻螺丝固定，钉眼点涂防锈漆。2、接缝处填嵌专用防开裂，粘贴专用绷带。 二、石膏板平面二级吊顶：1、石膏板罩面，自攻螺丝固定，钉眼点涂防锈漆。2、接缝处填嵌专用防开裂，粘贴专用绷带。 三、吊顶批刮水性腻子粉两到三遍，带灯细砂均匀打磨，修补平整。 | ㎡ | 67 |  |
| 2 | 吸音墙板处理 | 环保吸音墙板装饰处理，具体工作包含 一、9厘阻燃板墙板打底； 二、防水防火，免漆墙板及线条墙面墙板包墙包柱 三、主背景两侧墙板带灯的免漆墙板及发光灯片 四、复合实木房间门改造 | ㎡ | 164 |  |
| 3 | 木地板敷设 | 多层实木木地板、实木踢脚线 | ㎡ | 67 |  |
| 4 | 整体电路改造材料 | 配电箱、开关，插座，地插、电线，空开，线槽等 | 项 | 1 |  |
| 5 | 墙面灯槽造型 | 筒灯、灯带等墙面的灯槽造型及安装 | ㎡ | 10 |  |
| 6 | 天面灯膜LED灯 | 天面灯膜LED灯大面积整版设计，LED节能省电光源， 软膜吊顶：软膜，内装6000K灯珠 | ㎡ | 52 |  |
| 7 | 背景墙制作 | 标准蓝色PCV材料底板、黄色亚克力字体背景墙制作 | 项 | 1 |  |
| 8 | 窗帘布 | 定制遮阳窗帘（含窗帘盒） | ㎡ | 30 |  |
| 八、人工安装及实施调试费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备安装调试人工费 | 设备安装、布线走线、调试等综合硬件实施人工费 | 项 | 1 |  |
| 2 | 环境改造实施人工费 | 环境改造实施人工费，具体工作包含：砌墙、批灰、刮腻子、阴阳角线处理、天地墙面等一系列的人工费用 | 项 | 1 | 建筑业 |
| 3 | 原有装饰拆除清理搬运费 | 原有装饰拆除（包括打墙），材料的拆除及清理搬运费 | 项 | 1 | 建筑业 |

- 8.柳州市鹿寨县检察院听证室

| 序号 | 标的名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、检察院智能听证系统平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能听证系统 | 1、系统应支持创建一次新的听证功能，创建须包括案件信息、听证主持人、听证主要内容、听证时间、听证地点等基本信息。 2、系统应支持对已经创建但未开展的听证活动进行管理。 3、系统应支持对参与听证的人员进行管理维护。 ▲4、系统应支持短信方式向案件当事人或当事人的委托代理人发送听证通知，并支持短信模板编辑。 5、系统应支持对当事人或当事人的委托代理人提交的案件材料或听证现场所需展示的证据、法律文书等听证材料进行提前上传。 6、系统可对图片、扫描件、PDF材料、文档等上传的材料进行实时查看。 7、系统应支持上传的材料与听证案件进行关联保存。 8、系统应支持将听证材料数据化留存，为日后案件回溯提供数据支撑。 ▲9、系统应支持以可视图形形式对人员席位进行调整。 10、系统支持提供工具用于创建和管理各类听证活动的主持提纲。 11、系统应支持从Word文件对提纲进行导入 12、系统应支持在模板中插入提示文字、文档文件，并在听证过程中进行预览和调用。 13、系统应支持为检察机关的九大类听证活动提供预设的提纲模板。 ▲14、系统应通过对接设备，对输入和输出的视频画面、合成画面进行管理。 15、系统应支持检察官使用预设的听证提纲对听证活动进行主持。 16、系统应支持将证据、法律文书等听证材料投送至听证室内大屏进行展示。 17、系统应支持为书记员提供笔录输入界面。 18、系统应支持笔录自动保存。 19、系统应支持对笔录进行电子签名捺印。 ▲20、系统应支持联动设备，在听证过程中对示证画面进行切换控制。 21、系统应支持语音激励功能 22、系统应支持联动设备，控制视频开始录制和结束录制。 ▲23、系统支持对历史听证进行归档及查询。 24、系统应支持历史听证的音视频内容回放。 25、系统应支持生成及编辑听证报告，听证活动结束后系统自动关联听证过程数据，生成听证报告模板，并提供报告编辑工具。 ▲26、系统应支持向上对接上级数据分析管理平台，上报本地每一次听证的基础信息数据。 27、系统应支持对预设的预案及用户创建的预案进行管理。 28、系统应支持从预案模板生成每次听证的笔录结构 ▲29、系统支持对听证室内各类主要设备进行管理及配置。例如：系统可配置设备到对听证室、对设备进行命名操作、确认设备的连接状态、查看设备实时数据等。 ▲30、系统支持对同录主机的刻录记录进行管理。 31、系统应支持对听证员、人民监督员等人员信息进行管理维护，并支持导入到听证人员中。 ★32、智能听证系统应能够与统一业务应用系统2.0实现对接，需出具对接截图及承诺函； ★33、智能听证系统应至少能够与三家以上的硬件厂商的听证主机实现对接，需出具对接证明材料。 | 套 | 1 | 听证系统软件/所属行业：软件和信息技术服务业 |
| 2 | 应用服务器 | 2U机架式服务器，2 颗英特至强 12核24线程 2.2G主频 ，64GB DDR4内存，4*600GB SAS硬盘，H750 8G缓存RAID控制器（支持RAID0,1,5,6,10,50,60）, 四端口千兆网卡 ，IDRAC远程管理卡，2*750W电源，DVDRW光驱，机架安装导轨 | 台 | 1 | 应用服务器 |
| 二、检察院听证室前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清听证主机（4K） | 1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式Linux操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能 2、输入接口：视频接口不少于8路SDI输入、不少于6路HDMI输入，音频接口不少于4路DVI输入，不少于15路MIC IN、5路Line In。 3、输出接口：视频接口不少于8路DVI视频输出，不少于4路HDMI输出，音频接口不少于3路Line Out、2路XLR Out。 4、串行接口：不少于8路RS485串行接口，6路RS232串行接口。 5、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键DVD回放 ▲6、内置不小于8寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等 7、视音频格式支持H.264和H.265、支持码率在128kbps-8Mbps范围内设置，支持G.711、AAC_LC和ADPCM音频编码格式。 8、支持不少于8路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）和SDI摄像机混合接入，支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面。支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323协议 ▲9、支持画面合成功能：支持大画面，1大1小，2等分，1大2小，4等分，1大4小，1大5小，1大7小，9等分等12种合成画面风格可选，可同时接入9路通道参与合成，支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置。 10、支持30路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持5组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音 11、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能 ▲12、支持SDI摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点 13、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务 ▲14、支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件。支持对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件，支持防擦写（无法直接删除文件） 15、支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能。 16、内置磁盘阵列功能支持Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘SMART信息显示和坏道检测。 17、支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有VSIP、GB/T 28181平台的接入设置选项。 ▲18、支持H.323协议接入视频会议，远程点支持双流 19、支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域 ▲20、支持单画面不少于2个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小，支持证人声音变声功能，支持不少于31种变声等级可选。 ▲21、支持区域看防功能检查，在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率不低于95%。 ▲22、支持视频诊断功能检查，支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测。 ★23、必须支持在不额外增加设备的情况下，数字无缝接入柳州市检察院远程提讯系统、视频会议系统，实现互联互通及音视频对话等相关应用。兼容性指标及功能要求涵盖常用的点对点会议、多点会议、远端会场摄像机的控制、双流以及设备状态显示等。投标人应在报价前做好相关调研工作，确保所投产品能够实现采购人需求，投标人在报价时必须提供承诺函（格式自拟），所涉及的费用自行承担。如若所报产品无法兑现承诺实现采购人需求，采购人有权追究其相关法律责任。 | 台 | 1 | 被告和原告桌子间距离建议最低4.3米 |
| 2 | 特写半球摄像机（4K） | 1、≥500万像素，图像分辨率≥3072×1728，设备内置GPU芯片 2、传感器尺寸≥1/2.7英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白) 3、内置2.8mm-12mm镜头 4、镜头可水平视场角-120°- +120°，垂直视场角0°- 90°调节 5、支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码 6、支持AEC回声消除、混音录像功能 7、设备支持三码流：主码流分辨率为3072×1728，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps。各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置 8、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级 9、设备支持多用户并发访问，能满足不少于25个用户同时访问并正常调用图像 10、设备红外补光距离100米，支持SmartIR功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝 11、设备支持3D数字降噪、电子防抖、畸变矫正、远端放大、强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿图像增强，透雾、语音对讲、远程管理、数字水印、断电保护 功能 12、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误等异常侦测功能 13、设备支持文字转语音功能 14、设备支持ANR断网续传功能 15、设备支持TCP/IP、SIP、RTSP、组播、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP、RTP、RTCP网络协议 16、设备应具备20%抗丢包能力 17、设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×mic IN、1×speaker out、2×告警输入、1×告警输出、1×TF卡槽、1×DC12V电源接口（支持POE供电） 18、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70° | 台 | 4 | 摄像头 |
| 3 | 全景摄像机 | 1、≥500万像素，图像分辨率≥3072×1728，设备内置GPU芯片 2、传感器尺寸≥1/2.7英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白) 3、内置2.8mm定焦镜头 4、镜头可水平视场角-120°- +120°，垂直视场角0°- 90°调节 5、支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码 6、支持AEC回声消除、混音录像功能 7、设备支持三码流：主码流分辨率为3072×1728，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps。各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置 8、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级 9、设备支持多用户并发访问，能满足不少于25个用户同时访问并正常调用图像 10、设备红外补光距离100米，支持SmartIR功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝 11、设备支持3D数字降噪、电子防抖、畸变矫正、远端放大、强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿图像增强，透雾、语音对讲、远程管理、数字水印、断电保护 功能 12、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误等异常侦测功能 13、设备支持文字转语音功能 14、设备支持ANR断网续传功能 15、设备支持TCP/IP、SIP、RTSP、组播、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP、RTP、RTCP网络协议 16、设备应具备20%抗丢包能力 17、设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×mic IN、1×speaker out、2×告警输入、1×告警输出、1×TF卡槽、1×DC12V电源接口（支持POE供电） 18、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70° | 台 | 2 | 摄像头 |
| 4 | 摄像机电源 | 电源适配器。1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出。 | 台 | 1 | 电源 |
| 5 | 高保真拾音器 | 1、高档互补型全向双电容咪头，适用于10～150平方米拾音范围， 2、频率响应：20Hz～20kHz， 3、阻抗：600欧姆非平衡， 4、灵敏度：-30dB， 5、信噪比：80dB | 台 | 2 | 听证拾音 |
| 6 | 示证展台 | 物证展示台。320万像素，整机220倍放大，RGB接口2进2出，RCA视频接口1进1出，S-VIDEO接口1进1出，3.5mm音频接口4进1出。 | 台 | 1 | 用户示证展示 |
| 7 | 55寸液晶电视(含可伸缩壁挂支架） | 一、产品参数 1、外观：全面屏。 2、屏幕：55英寸，尺寸(宽*高*厚）：1232×709×74mm。 3、分辨率：4K（3840×2160），屏幕等级：A+，色域(BT.709)：100%。 4、背光方式：DLED，面板类型：RGB。 5、功耗：110W 三级能效，待机功率：≤0.5W。 6、主芯片：MT9632 7、CPU：四核ARM Cortex A53*4 64位处理器。 8、GPU：双核Mali-G52。 9、内存：1.5GB，存储：8GB。 ★10、投屏功能：DLNA协议（电视微助手-微信&APP）、AirPlay（苹果手机投屏，支持IOS10及以上系统）、WiFi-Direct，Miracast（安卓手机无线显示/无线投射功能）。 11、底层：Android 9。 ★12、资源内容方：爱奇艺。 13、网络：有线/无线，连接方式：2.4GHz WiFi。 ★14、输入端口：HDMI2.0(ARC)*1，HDMI2.0*1、USB2.0*2、网口*1、音视频输入*1、有线/天线输入*1。 15、输出端口：数字音频输出（同轴）*1。 ★16、定制功能：具有酒店菜单功能，可自定义替换开机画面、开机视频等。 二、接口功能 1、USB支持视频格式：.avi .mpg .ts .mkv .mp4 .flv .mov .rm .rmvb。 2、USB支持音频格式：.aac .flac.mp3.wav。 3、USB支持图片格式：JPEG/PNG/BMP。 4、USB支持移动硬盘容量：2T。 三、售后服务 售后保障按照国家三包法规定：整机保修一年，显示屏保修三年，人为损坏不在保修范围，终身维护。 | 台 | 2 | 旁听人员观看 |
| 8 | 43寸液晶电视 | 一、产品参数 1、外观：全面屏。 2、屏幕：43英寸，尺寸(宽*高*厚）：964×561×81 mm，毛重：9.2kg。 3、分辨率：2K（1920×1080），屏幕等级：A+，色域(BT.709)：100%。 4、背光方式：DLED，面板类型：RGB。 5、功耗：65W，三级能效，待机功率：≤0.5W。 6、主机芯：MSD6A346。 7、CPU：四核 MAX1.5GHz 64位处理器。 8、GPU：MaliT400。 9、内存：1GB，存储：8GB。 ★10、投屏功能：DLNA协议（电视微助手-微信&APP）、AirPlay（苹果手机投屏，支持IOS10及以上系统）。 11、底层系统：Android 4.4。 ★12、资源内容方：优酷。 13、网络：有线/无线，连接方式：2.4GHz WiFi。 ★14、输入端口：HDMI1.4(ARC)*1、HDMI1.4*1、USB2.0*2、网口*1、音视频输入*1、有线/天线输入*1。 15、输出端口：数字音频输出（同轴）*1。 ★16、定制功能：具有酒店菜单功能，可自定义替换开机画面、开机视频等。 二、接口功能 1、USB支持视频格式：.avi .mpg .ts .mkv .mp4 .flv .mov .rm .rmvb。 2、USB支持音频格式：.mp3。 3、USB支持图片格式：JPEG/PNG。 4、USB支持移动硬盘容量：2T 三、售后服务 售后保障按照国家三包法规定：整机保修一年，显示屏保修三年（非人为屏损），屏裂不在保修范围，终身维护。 | 台 | 3 | 桌子内嵌用 |
| 9 | 检察官电脑 | 14英寸/i7-1165G7/16GB/512GB/集显/1920x1080/miniRJ45/TPM正版操作系统/3年保 | 台 | 1 | 听证终端 |
| 10 | 书记员电脑 | 14英寸/i7-1165G7/16GB/512GB/集显/1920x1080/miniRJ45/TPM正版操作系统/3年保 | 台 | 1 | 听证终端 |
| 11 | 打印机 | 1、显示屏：2.4英寸彩色液晶显示屏； 2、主要功能：A4幅面彩色双面打印； 3、最大分辨率：4800*1200dpi（带有智能墨滴变换技术）； 4、最小墨滴：3.8微微升； 5、打印速度：34页/分钟（经济模式），24页/分钟（标准模式）； 6、进纸容量：250页前部纸盒+80页上进纸； 7、连接方式：USB、网络、无线、手机APP； 8、能耗：22W/7W（待机）。 | 台 | 1 | 资料打印 |
| 三、检察院听证室后端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音视频管理平台 | 1、设备采用嵌入式设计，安全可靠，稳定性高； 2.设备不少于2个千兆网口，支持多网段接入，可实现多个相互独立的网络接入同一平台； 3.设备支持不少于4个USB接口。支持USB备份盘，可定时对系统进行数据备份，支持通过备份盘恢复系统数据； 4.经平台授权的单台设备支持至少300个监控点的接入； 5.单台设备支持单纯录像不小于72Mbps或单纯转发不小于160Mbps的能力； 6.支持平台堆叠和级联混合组网；支持至少8级级联，单级域可堆叠至少10台主从平台； 7.设备支持H.264、H.265等编码格式； ▲8.支持与视频会议系统交互； 9.当配置拼接服务器时，支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能 ▲10.支持≥16路放像、≥16路同步放像功能，支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能； 11.支持平台录像、前端录像、客户端本地录像等多种录像策略； 12.支持单路录像分多时段回放，支持录像点播按秒定位； 13.支持录像下载按秒定位，支持录像批量下载，支持下载录像为MP4格式； ▲14.支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区； 15.设备支持前端故障、平台故障、告警及用户日志查询； 16.支持报警联动功能，如客户端告警联动、平台告警联动、前端告警联动等； ▲17.支持一机多屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理和电子地图。 18.支持标准的RTSP实时流媒体服务，可使用标准的流媒体播放软件进行实时浏览； 19.支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能 20.支持设备干线管理，在带宽有限的情况下，控制设备发送的媒体流量 21.支持NTP时间服务器同步功能； 22.支持故障自恢复机制，当系统出现数据损坏时，系统可自动恢复备份数据 ▲23. 支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失 ★24. 必须支持在不额外增加设备的情况下，数字无缝接入广西壮族自治区人民检察院音视频管理平台，实现互联互通，音视频等数据的上传，以及广西自治区检察院音视频管理平台对本平台的查看、管理、控制、调用等应用。投标人应在报价前做好相关调研工作，确保所投产品能够实现采购人需求，投标人必须提供承诺函（格式自拟），所涉及的费用自行承担。如若所报产品无法兑现承诺实现采购人需求，采购人有权追究其相关法律责任。 | 台 | 1 | 听证音视频平台 |
| 2 | IPSAN存储阵列 | 1、设备应采用模块化无线缆设计，嵌入式linux操作系统，支持16盘位，系统稳定可靠。 2、采用B/S设计，支持通过浏览器对一台或多台磁盘阵列进行访问和控制。 3、支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口绑定，实现负载均衡，提高硬件可靠性。 4、支持4个USB接口。 5、支持2T、3T、4T、6T的SATA硬盘；支持企业级、监控级硬盘。 6、支持硬盘热插拔，在磁盘拔出再插回时，磁盘上数据不会丢失。 7、支持视音频采用视频流协议直接写入存储。 8、设备写入能力：200Mbits/s同时转发能力：70Mbits/s。 9、支持RAID快速创建，支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度。 10、支持RAID断点续建技术，设备重启后，RAID可以继续重建。 11、支持配置路由，跨多网段应用。 12、支持RAID冗余磁盘技术，支持RAID0、1、5、6、10，支持热备盘。 13、支持配置虚拟磁盘、查看虚拟磁盘状态。 14、支持全面的状态报警，提供控制台告警、指示灯告警、邮件告警等多种告警方式。 15、支持针对坏扇区磁盘的热顶替。 16、支持虚拟磁盘类型iSCSI、NRU、NAS。 17、支持在Linux及Windows客户端访问NAS类型的虚拟磁盘。 18、支持在硬盘满配并正常工作时，快速自动配置磁盘组（RAID5）、虚拟磁盘（1个）。 | 台 | 1 | 听证音视频存储 |
| 3 | 互联网直播盒（4K） | 推流、控制一体化设备 支持RTMP协议推流，并对接直播平台的协议控制 内置多点触控电容屏，全触屏操作。支持控制直播现场，实现直播的开始、暂停、恢复和结束功能 支持H265编码，同时可支持最高4K分辨率的编解码 可外接SD卡，最大 256G 可接收双路高清视频信号。 HDMI OUT 同时可以输出 高清信号，实现双屏异显。 两个USB 2.0 接口，可扩展U盘、键鼠、USB摄像头等外设以及USB 4G卡托等。 USB 3.0接口可以连接5G卡托、5G手机，具备良好的扩展性 | 台 | 1 | 互联网听证直播 |
| 4 | 交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机 应用层级：二层 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：256Gbps 包转发率：42Mpps MAC地址表：16K 端口结构：非模块化 端口数量：28个 端口描述：24个10/100/1000Base-T，4个1000Base-X SFP 传输模式：全双工/半双工自适应 网络标准：IEEE 802.3ah、802.1ag 堆叠功能：不可堆叠 VLAN：支持4K个VLAN QOS：支持对端口入方向、出方向进行速率限制 网络管理：支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) | 台 | 1 | 数据交换 |
| 5 | 12U机柜 | 12U网络机柜。 | 台 | 2 | 设备放置 |
| 四、检察院听证室会议发言与扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz~20KHz 3.额定功率：120W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)120°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：6.5"低音×1 | 只 | 4 |  |
| 2 | 专业功放 | ★1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口界面截图）。输入座接地脚接地和悬浮控制。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) ★2.采用强制散热设计；具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm | 只 | 4 |  |
| 4 | 无线鹅颈话筒一拖八 | 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统包括有一台主机+八台桌面式无线麦克风 | 套 | 1 |  |
| 5 | 调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ★5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 ★2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； ★4.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) | 台 | 1 |  |
| 8 | 电源时序器 | 1.支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 双屏全彩电子会议桌牌 | 会议电子桌牌无纸化会议系统专用智能液晶屏双面名牌卡位牌 | 台 | 6 |  |
| 10 | 风管机 | 3匹嵌入式中央空调风管机，铝合金进出风口 | 台 | 2 |  |
| 五、检察院听证室小间距LED背景墙 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩 LED显示屏 | 一、显示屏总体要求 采用室内高清全彩色LED显示屏，可以任意组合播放文字、视频、动画及图片等信息，屏幕整体是一独立封闭结构，外观造型美观，与周围环境风格相融洽。 二、显示屏基本参数 1、像素结构：SMD封装 2、像素间距：1.86mm 3、像素密度：288906点/㎡ 4、像素组成：1R1G1B 5、模组尺寸：320mm×160mm 6、模组分辨率：172×86 三、显示屏主要技术参数 1.单点亮度校正:支持 2.单点颜色校正:支持 3.显示屏亮度（cd/㎡）:≥800（可调） 4.水平视角（゜）≥160 5.垂直视角（゜）≥160 6.刷新率(Hz):≥3840Hz任意设定，杜绝图像撕裂，保证图像完美再现 7.换帧频率:（Hz）50/60 8.驱动方式:1/43扫，恒流驱动 9.最大功耗:（W/㎡）600 10.平均功耗:（W/㎡）200 11.寿命典型值:（Hrs）100000 12.对比度不小于：5000:1 13.色温调节：2000-10000可调 14.盲点率：出厂时为1/10000, 呈离散状态 15.维护方式：前维护 16.电源参数:AC100～240V（47～63Hz） 18.依据GB/T5080.1-2012规定验证的平均无故障间隔时间:100000小时。 ▲19.符合GB209430-2013标准要求的电源功率因数不小于90%，转换效率不小于70%。 ▲20.为保证屏体灯珠的焊接强度，不易因轻微碰撞而损伤，灯珠推力45°测试承受力不小于12N。 ▲21.为保证屏体拍摄时减轻摩尔纹的影响，显示屏需要有摩尔纹抑制功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%。 22.干扰光符合GB/T36101-2018标准LED显示屏亮度要求限值标准。 ▲23.为保证LED显示屏室外的颜色表现能力，屏体的色域空间覆盖率≥120%YIQ（NTSC）和覆盖率≥170%YUV（PAL）。 24.为保证LED显示屏体的结构强度，模组的主套件为聚碳和玻纤材质。 25.为保证显示屏的工作噪音，本显示屏需要满足1米距离时的声压≤10dB。 26.为保证显示屏画面播放流畅度，LED显示屏画面延时≤1ms。 27.PCB电路设计：采用FR-4材料，灯驱合一，电路及表面处理采用多层盲孔设计及沉金工艺设计，符合CQC13-471301-2018标准。 | m2 | 8 |  |
| 2 | 视频控制器 | 1、设备机箱采用精密数控折弯及模具冲压成型，通过激光切割保证加工精度及成型质量，零部件间通过拉铆及螺钉紧固，保证主体强度，采用2U金属结构机箱，样机的外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求。采用模块化板卡的硬件设计，风扇板、AUX卡、主控卡均采用插卡式设计采用模块化板卡的硬件设计，具备强大的信号处理能力，集拼接处理和视频控制于一体，拥有完备的视频。 2、设备前面板液晶采用LED背光设计，支持触摸操作，分辨率高达1280×800，无需连接额外的电脑和软件，在设备端即可实时查看监控设备运行参数与状态，方便快捷。内嵌液晶型号为7英寸多点触控电容液晶屏。 3、设备供电系统采用高可靠性设计，电源选配支持双电源设计，选用具备冗余电源备份功能和并机电流均衡功能的工业级服务器电源，满足热插拔或单体故障不断电功能，提供全面的故障恢复机制与电路保护功能，可实现不间断工作16万小时以上，保障设备长期稳定运行不断电。 4、卓越的可维护性设计，支持输入板卡、输出板卡、风扇板卡的热插拔功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后快速恢复之前图层数据，保证画面正常播放，可实现板卡灵活更换，维护便捷。 5、卓越的散热系统设计，采用进风口导流板设计，从风扇托盘上隔离风道，增加进风口面积；出风口导流板设计，优化出风速率，提升整机的散热能力，在环境温度45℃下，可保证设备长期稳定运转。 6、输入接口：4路HDMI，输入输出信号全60帧流畅处理，无卡顿、不丢帧，画面细节完整呈现 7、输出接口：16路网口，带载高达 1040万像素 8、支持HDR 输出（能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰）HDR高动态范围显示，广色域传输，对比度更高，色彩饱满丰富，兼顾更多高光和阴影细节，呈现超清晰真实视界 9、支持个性化的画质缩放（支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放） 10、单卡支持16个图层，有效提高屏幕利用率，可实现单卡任意开窗、叠加，支持图层任意跨接口漫游及多种图层处理功能，创造丰富灵动的视觉效果 11、支持2路RS232/RS485中控接口 12、HQ高质量缩放技术，内容自适应缩放引擎，还原真实画面，纤毫毕现 13、支持高达2000个用户场景，行业领先能够实现图片或者视频的场景切换，支持淡入淡出（设置特效时间）、无缝切换；场景调取相应速度＜60ms； 14、支持EDID 管理（支持用户自定义EDID 和预设EDID） | 套 | 1 |  |
| 3 | 接收卡 | 1、支持逐点亮色度校正，配合软件和相机，对每个灯点的亮度和色度进行校正。 2、支持快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。 3、支持3D 功能，配合支持 3D 功能的控制器，开启 3D 功能，设置 3D 参数， 使显示屏播放画面显示 3D 效果。 4、超大带载：自带16个HUB75接口，最大支持带载128×1024； 5、支持Mapping 功能，启用 Mapping 功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。 6、支持接收卡预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面。 7、支持温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件端可以查看接收卡的温度和电压。 8、支持液晶模块， 5pin 液晶模块用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 9、误码率监测，配合 LCT软件，接收卡之间通讯时，监测传输链路上的数据丢包情况。 10、支持固件程序回读，在 LCT软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 11、支持配置参数回读，在 LCT软件 上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 12、通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 13、支持通过 LCT 软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 14、接收卡支持出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。 | 张 | 24 |  |
| 4 | LED系统播放软件 | 1.支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯； 2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3.页面支持一个或多个窗口； 4.支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5.可设置不同的日期和时间播放不同的节目页。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 智能配电箱 | 1、10KW三相电/专业配电箱，配多功能卡，要求达到国家或行业标准。 2、配电系统具备自动控制功能，控制主机通过控制系统对显示屏完成分步上电。浪涌保护器实现过压、过流保护功能；实现信号智能控制显示屏电源开关功能，并且及时将系统用电运行情况和故障信息传输给控制中心，以便及时处理。 3、控制方式：手动自动一体 4、输入接线方式：国家3相5制 5、输入电压（V）：3相380V 6、输入频率:（Hz）50/60 7、输出接线方式：单相3线输出，L、N、PE 8、输出电压（V）：交流220V 9、工作温度（°C）：-10---40 10、工作湿度（%）：10---90 无凝结 | 套 | 1 |  |
| 6 | LED显示屏框架 | 采用钢结构内框，采用角钢、镀锌方通及槽钢等焊接而成。具有良好的防静电、防漏电、防酸碱、屏蔽电磁干扰、防震等功能。显示屏四周采用不锈钢材料或铝塑板材料包边； 1、重量轻、强度高：结构框架采用高精度镀锌方通材拼接，保证箱体平整度0.2mm;安装连接部件采用冲压铝板材料，有效降低安装结构重量，同时保证安全和可靠性； 2、模块化设计：结构大框架采用单个部件拼接而成，每个部件单元不超过10Kg，方便运输和搬运； 3、方便的安装方式：框架连接全部采用螺钉、螺栓等组装方式，安装快速，不影响现场土建、装修等； | 项 | 1 |  |
| 六、听证室定制桌椅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检察官操作台（五人工位） | 1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装修材料，板料及制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E1级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配件（缓冲铰链、三合一链接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅，通过盐酸盐雾测试 | 张 | 1 |  |
| 2 | 听证人操作台（五人工位） | 1、面材：优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，木皮厚度≥0.6mm，含水率8%-16%。 2、封边:优质实木封边条，出厂含水率8%～16%,甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、基材：选用E1级环保中纤板，甲醛释放量:气候箱法E1：≤0.124mg/ m³ ；密度≥0.73g/cm³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 4、油漆：游离甲醛含量≤100mg/kg；苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤300mg/kg；乙二醚醚及其酯类含量≤300mg/kg；挥发有机化合物含量≤300g/L； 5、白乳胶：游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。 | 张 | 1 |  |
| 3 | 双方当事人操作台（三人工位） | 1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装修材料，板料及制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E1级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配件（缓冲铰链、三合一链接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅，通过盐酸盐雾测试。 | 张 | 2 |  |
| 4 | 检察官操作工位 | 1、基材：实木方经过蒸煮、烘干、杀菌、杀虫处理，材料不会变形、生虫、不带有害气体，含水率不超过国家标准。 2、靠背及坐垫：采用西皮软包工艺，厚度≥1.5mm，撕裂力≥40N，摩擦色牢度≥4级，耐折牢度20000次无裂纹，耐磨性（cs-10,100g,500r）无损伤，剥落情况，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，pH值在3.5-6.0之间，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg。 3、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 4、五金件：采用优质五金配件（三合一连接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅。 | 张 | 3 |  |
| 5 | 听证及当事人操作工位 | 1、基材：实木方经过蒸煮、烘干、杀菌、杀虫处理，材料不会变形、生虫、不带有害气体，含水率不超过国家标准。 2、靠背及坐垫：采用西皮软包工艺，厚度≥1.5mm，撕裂力≥40N，摩擦色牢度≥4级，耐折牢度20000次无裂纹，耐磨性（cs-10,100g,500r）无损伤，剥落情况，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，pH值在3.5-6.0之间，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg。 3、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 4、五金件：采用优质五金配件（三合一连接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅。 | 张 | 16 |  |
| 七、听证室环境建设 |  |  |  |  | 建筑业 |
| 1 | 天面吊顶处理 | 石膏吊顶（含天面灯槽造型）具体工作包含 一、石膏板造型走边及平面吊顶：1、主、副龙骨为轻钢龙骨，专用配件，石膏板或艾特板罩面，自攻螺丝固定，钉眼点涂防锈漆。2、接缝处填嵌专用防开裂，粘贴专用绷带。 二、石膏板平面二级吊顶：1、石膏板罩面，自攻螺丝固定，钉眼点涂防锈漆。2、接缝处填嵌专用防开裂，粘贴专用绷带。 三、吊顶批刮水性腻子粉两到三遍，带灯细砂均匀打磨，修补平整。 | ㎡ | 41 |  |
| 2 | 吸音墙板处理 | 环保吸音墙板装饰处理，具体工作包含 一、9厘阻燃板墙板打底； 二、防水防火，免漆墙板及线条墙面墙板包墙包柱 三、主背景两侧墙板带灯的免漆墙板及发光灯片 四、复合实木房间门改造 | ㎡ | 130 |  |
| 3 | 木地板敷设 | 多层实木木地板、实木踢脚线 | ㎡ | 41 |  |
| 4 | 整体电路改造材料 | 配电箱、开关，插座，地插、电线，空开，线槽等 | 项 | 1 |  |
| 5 | 墙面灯槽造型 | 筒灯、灯带等墙面的灯槽造型及安装 | ㎡ | 10 |  |
| 6 | 天面灯膜LED灯 | 天面灯膜LED灯大面积整版设计，LED节能省电光源， 软膜吊顶：软膜，内装6000K灯珠 | ㎡ | 30 |  |
| 7 | 背景墙制作 | 标准蓝色PCV材料底板、黄色亚克力字体背景墙制作 | 项 | 1 |  |
| 8 | 窗帘布 | 定制遮阳窗帘（含窗帘盒） | ㎡ | 20 |  |
| 八、人工安装及实施调试费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备安装调试人工费 | 设备安装、布线走线、调试等综合硬件实施人工费 | 项 | 1 |  |
| 2 | 环境改造实施人工费 | 环境改造实施人工费，具体工作包含：砌墙、批灰、刮腻子、阴阳角线处理、天地墙面等一系列的人工费用 | 项 | 1 | 建筑业 |
| 3 | 原有装饰拆除清理搬运费 | 原有装饰拆除（包括打墙），材料的拆除及清理搬运费 | 项 | 1 | 建筑业 |

- 9.柳州市融水县检察院听证室

| 序号 | 标的名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、检察院智能听证系统平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能听证系统 | 1、系统应支持创建一次新的听证功能，创建须包括案件信息、听证主持人、听证主要内容、听证时间、听证地点等基本信息。 2、系统应支持对已经创建但未开展的听证活动进行管理。 3、系统应支持对参与听证的人员进行管理维护。 ▲4、系统应支持短信方式向案件当事人或当事人的委托代理人发送听证通知，并支持短信模板编辑。 5、系统应支持对当事人或当事人的委托代理人提交的案件材料或听证现场所需展示的证据、法律文书等听证材料进行提前上传。 6、系统可对图片、扫描件、PDF材料、文档等上传的材料进行实时查看。 7、系统应支持上传的材料与听证案件进行关联保存。 8、系统应支持将听证材料数据化留存，为日后案件回溯提供数据支撑。 ▲9、系统应支持以可视图形形式对人员席位进行调整。 10、系统支持提供工具用于创建和管理各类听证活动的主持提纲。 11、系统应支持从Word文件对提纲进行导入 12、系统应支持在模板中插入提示文字、文档文件，并在听证过程中进行预览和调用。 13、系统应支持为检察机关的九大类听证活动提供预设的提纲模板。 ▲14、系统应通过对接设备，对输入和输出的视频画面、合成画面进行管理。 15、系统应支持检察官使用预设的听证提纲对听证活动进行主持。 16、系统应支持将证据、法律文书等听证材料投送至听证室内大屏进行展示。 17、系统应支持为书记员提供笔录输入界面。 18、系统应支持笔录自动保存。 19、系统应支持对笔录进行电子签名捺印。 ▲20、系统应支持联动设备，在听证过程中对示证画面进行切换控制。 21、系统应支持语音激励功能 22、系统应支持联动设备，控制视频开始录制和结束录制。 ▲23、系统支持对历史听证进行归档及查询。 24、系统应支持历史听证的音视频内容回放。 25、系统应支持生成及编辑听证报告，听证活动结束后系统自动关联听证过程数据，生成听证报告模板，并提供报告编辑工具。 ▲26、系统应支持向上对接上级数据分析管理平台，上报本地每一次听证的基础信息数据。 27、系统应支持对预设的预案及用户创建的预案进行管理。 28、系统应支持从预案模板生成每次听证的笔录结构 ▲29、系统支持对听证室内各类主要设备进行管理及配置。例如：系统可配置设备到对听证室、对设备进行命名操作、确认设备的连接状态、查看设备实时数据等。 ▲30、系统支持对同录主机的刻录记录进行管理。 31、系统应支持对听证员、人民监督员等人员信息进行管理维护，并支持导入到听证人员中。 ★32、智能听证系统应能够与统一业务应用系统2.0实现对接，需出具对接截图及承诺函； ★33、智能听证系统应至少能够与三家以上的硬件厂商的听证主机实现对接，需出具对接证明材料。 | 套 | 1 | 听证系统软件/所属行业：软件和信息技术服务业 |
| 2 | 应用服务器 | 2U机架式服务器，2 颗英特至强 12核24线程 2.2G主频 ，64GB DDR4内存，4*600GB SAS硬盘，H750 8G缓存RAID控制器（支持RAID0,1,5,6,10,50,60）, 四端口千兆网卡 ，IDRAC远程管理卡，2*750W电源，DVDRW光驱，机架安装导轨 | 台 | 1 | 应用服务器 |
| 二、检察院听证室前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化听证工作站（口字型） | 1、系统可提供“面对面”的高仿真听证效果，提升听证的参与感和沟通感等体验，提高使用效果和使用率； 2、系统采用一体化嵌入式设备，高度集成听证业务功能，便于安装和维护； 3、系统包含一体化设备柜体、液晶显示屏、高清听证主机、智能中控主机、高清摄像机、扩声系统、一体化结构以及定制线缆； ▲4、产品应采用一体化集成设计，隐藏内部走线，正面无明线； ▲5、产品应集成四台高清液晶显示屏，支持1080p60全高清显示，尺寸不小于55英寸； 6、产品集成4台高清摄像机，可采集4个方位的等比例“面对面”画面，包括检察官/书记员、双方当事人及听证人员。高清摄像机支持1080p60fps高清视频采集及输出，支持12倍光学变焦、水平视角不低于72°； 7、支持H.265、H.264视频协议，视频码率最大支持8Mbps； 8、支持G.722、G.711、Opus、ADPCM、AAC-LC音频协议； 9、支持1080P、720P、D1编解码，支持双码流高清晰视频图像。 10、支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、RTSP、FTP、Telnet、NTP、HTTP、SNMP、H.323、H.239、SSH网络协议；支持与柳州市及自治区人民检察院原有视频会议终端进行H.239双流协议的双向互联互通。 11、支持16路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）和SDI摄像机混合接入，支持16路4K接入。； 12、支持混音功能，支持35路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持5组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音； 13、系统内置智能中控主机，具备一键开关按钮，支持对整套系统的统一上下电，支持本地、远程开关机； ▲14、支持光盘刻录功能，支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张关盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录；支持光盘刻录出错后，放入新的光盘会自动重刻，支持刻录出错原因提示，如光盘类型不一致、光盘剩余容量不足等。 15、支持实时显示光盘刻录过程中的刻录容量、刻录状态、刻录过程中的问题等状态； 15、支持宽频会议语音编码，支持48K采样率，高品质AAC音频编码技术； 16、支持全音频输入通道混音合成，支持音频混音参数配置，实现远程声音和本地声音混音； ▲17、支持音频处理功能，支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能，支持每路音频输入与输出音量自定义调节，支持实时音频功率查看； 18、支持多画面实时视频浏览、PTZ控制、浏览回放一键切换； 19、支持多类型通道（网络、SDI、HDMI、VGA）混合接入合成画面，支持多种画面合成风格； ▲20、支持大画面，1大1小，2等分，1大2小，4等分，1大4小，1大5小，1大7小，9等分等12种合成画面风格可选，可同时接入9路通道参与合成；支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录； ▲21、射频遥控支持360°控制，有遮挡物时能正常控制； ▲22、支持证人保护功能，支持但画面不少于4个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小。支持证人视频通道30fps逐帧检测，实时打码，支持证人声音变声功能，支持31种变声等级可选；支持2路证人通道实时马赛克处理，多人场景下可锁定证人实现动态马赛克追踪。 ▲23、支持统一管理功能，支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有VSIP、GB/T 28181平台的接入设置选项；支持SNMP协议，支持接入运维平台，支持客户端对接入设备统一管理，可远程刻录或远程调阅录像；支持H.323协议接入视频会议，远程点支持双流。 ★24、必须支持在不额外增加设备的情况下，数字无缝接入柳州市检察院远程提讯系统、视频会议系统，实现互联互通及音视频对话等相关应用。兼容性指标及功能要求涵盖常用的点对点会议、多点会议、远端会场摄像机的控制、双流以及设备状态显示等。投标人应在报价前做好相关调研工作，确保所投产品能够实现采购人需求，投标人在报价时必须提供承诺函（格式自拟），所涉及的费用自行承担。如若所报产品无法兑现承诺实现采购人需求，采购人有权追究其相关法律责任。 | 台 | 1 | 被告和原告桌子间距离建议最低4.3米 |
| 2 | 全景摄像机 | 1、≥500万像素，图像分辨率≥3072×1728，设备内置GPU芯片 2、传感器尺寸≥1/2.7英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白) 3、内置2.8mm定焦镜头 4、镜头可水平视场角-120°- +120°，垂直视场角0°- 90°调节 5、支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码 6、支持AEC回声消除、混音录像功能 7、设备支持三码流：主码流分辨率为3072×1728，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps。各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置 8、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级 9、设备支持多用户并发访问，能满足不少于25个用户同时访问并正常调用图像 10、设备红外补光距离100米，支持SmartIR功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝 11、设备支持3D数字降噪、电子防抖、畸变矫正、远端放大、强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿图像增强，透雾、语音对讲、远程管理、数字水印、断电保护 功能 12、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误等异常侦测功能 13、设备支持文字转语音功能 14、设备支持ANR断网续传功能 15、设备支持TCP/IP、SIP、RTSP、组播、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP、RTP、RTCP网络协议 16、设备应具备20%抗丢包能力 17、设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×mic IN、1×speaker out、2×告警输入、1×告警输出、1×TF卡槽、1×DC12V电源接口（支持POE供电） 18、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70° | 台 | 2 | 摄像头 |
| 3 | 摄像机电源 | 电源适配器。1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出。 | 台 | 1 | 电源 |
| 4 | 高保真拾音器 | 1、高档互补型全向双电容咪头，适用于10～150平方米拾音范围， 2、频率响应：20Hz～20kHz， 3、阻抗：600欧姆非平衡， 4、灵敏度：-30dB， 5、信噪比：80dB | 台 | 2 | 听证拾音 |
| 5 | 示证展台 | 物证展示台。320万像素，整机220倍放大，RGB接口2进2出，RCA视频接口1进1出，S-VIDEO接口1进1出，3.5mm音频接口4进1出。 | 台 | 1 | 用户示证展示 |
| 6 | 55寸液晶电视(含可伸缩壁挂支架） | 一、产品参数 1、外观：全面屏。 2、屏幕：55英寸，尺寸(宽*高*厚）：1232×709×74mm。 3、分辨率：4K（3840×2160），屏幕等级：A+，色域(BT.709)：100%。 4、背光方式：DLED，面板类型：RGB。 5、功耗：110W 三级能效，待机功率：≤0.5W。 6、主芯片：MT9632 7、CPU：四核ARM Cortex A53*4 64位处理器。 8、GPU：双核Mali-G52。 9、内存：1.5GB，存储：8GB。 ★10、投屏功能：DLNA协议（电视微助手-微信&APP）、AirPlay（苹果手机投屏，支持IOS10及以上系统）、WiFi-Direct，Miracast（安卓手机无线显示/无线投射功能）。 11、底层：Android 9。 ★12、资源内容方：爱奇艺。 13、网络：有线/无线，连接方式：2.4GHz WiFi。 ★14、输入端口：HDMI2.0(ARC)*1，HDMI2.0*1、USB2.0*2、网口*1、音视频输入*1、有线/天线输入*1。 15、输出端口：数字音频输出（同轴）*1。 ★16、定制功能：具有酒店菜单功能，可自定义替换开机画面、开机视频等。 二、接口功能 1、USB支持视频格式：.avi .mpg .ts .mkv .mp4 .flv .mov .rm .rmvb。 2、USB支持音频格式：.aac .flac.mp3.wav。 3、USB支持图片格式：JPEG/PNG/BMP。 4、USB支持移动硬盘容量：2T。 三、售后服务 售后保障按照国家三包法规定：整机保修一年，显示屏保修三年，人为损坏不在保修范围，终身维护。 | 台 | 2 | 旁听人员观看 |
| 7 | 检察官电脑 | 14英寸/i7-1165G7/16GB/512GB/集显/1920x1080/miniRJ45/TPM正版操作系统/3年保 | 台 | 1 | 听证终端 |
| 8 | 书记员电脑 | 14英寸/i7-1165G7/16GB/512GB/集显/1920x1080/miniRJ45/TPM正版操作系统/3年保 | 台 | 1 | 听证终端 |
| 9 | 打印机 | 1、显示屏：2.4英寸彩色液晶显示屏； 2、主要功能：A4幅面彩色双面打印； 3、最大分辨率：4800*1200dpi（带有智能墨滴变换技术）； 4、最小墨滴：3.8微微升； 5、打印速度：34页/分钟（经济模式），24页/分钟（标准模式）； 6、进纸容量：250页前部纸盒+80页上进纸； 7、连接方式：USB、网络、无线、手机APP； 8、能耗：22W/7W（待机）。 | 台 | 1 | 资料打印 |
| 三、检察院听证室后端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音视频管理平台 | 1、设备采用嵌入式设计，安全可靠，稳定性高； 2.设备不少于2个千兆网口，支持多网段接入，可实现多个相互独立的网络接入同一平台； 3.设备支持不少于4个USB接口。支持USB备份盘，可定时对系统进行数据备份，支持通过备份盘恢复系统数据； 4.经平台授权的单台设备支持至少300个监控点的接入； 5.单台设备支持单纯录像不小于72Mbps或单纯转发不小于160Mbps的能力； 6.支持平台堆叠和级联混合组网；支持至少8级级联，单级域可堆叠至少10台主从平台； 7.设备支持H.264、H.265等编码格式； ▲8.支持与视频会议系统交互； 9.当配置拼接服务器时，支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能 ▲10.支持≥16路放像、≥16路同步放像功能，支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能； 11.支持平台录像、前端录像、客户端本地录像等多种录像策略； 12.支持单路录像分多时段回放，支持录像点播按秒定位； 13.支持录像下载按秒定位，支持录像批量下载，支持下载录像为MP4格式； ▲14.支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区； 15.设备支持前端故障、平台故障、告警及用户日志查询； 16.支持报警联动功能，如客户端告警联动、平台告警联动、前端告警联动等； ▲17.支持一机多屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理和电子地图。 18.支持标准的RTSP实时流媒体服务，可使用标准的流媒体播放软件进行实时浏览； 19.支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能 20.支持设备干线管理，在带宽有限的情况下，控制设备发送的媒体流量 21.支持NTP时间服务器同步功能； 22.支持故障自恢复机制，当系统出现数据损坏时，系统可自动恢复备份数据 ▲23. 支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失 ★24. 必须支持在不额外增加设备的情况下，数字无缝接入广西壮族自治区人民检察院音视频管理平台，实现互联互通，音视频等数据的上传，以及广西自治区检察院音视频管理平台对本平台的查看、管理、控制、调用等应用。投标人应在报价前做好相关调研工作，确保所投产品能够实现采购人需求，投标人必须提供承诺函（格式自拟），所涉及的费用自行承担。如若所报产品无法兑现承诺实现采购人需求，采购人有权追究其相关法律责任。 | 台 | 1 | 听证音视频平台 |
| 2 | IPSAN存储阵列 | 1、设备应采用模块化无线缆设计，嵌入式linux操作系统，支持16盘位，系统稳定可靠。 2、采用B/S设计，支持通过浏览器对一台或多台磁盘阵列进行访问和控制。 3、支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口绑定，实现负载均衡，提高硬件可靠性。 4、支持4个USB接口。 5、支持2T、3T、4T、6T的SATA硬盘；支持企业级、监控级硬盘。 6、支持硬盘热插拔，在磁盘拔出再插回时，磁盘上数据不会丢失。 7、支持视音频采用视频流协议直接写入存储。 8、设备写入能力：200Mbits/s同时转发能力：70Mbits/s。 9、支持RAID快速创建，支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度。 10、支持RAID断点续建技术，设备重启后，RAID可以继续重建。 11、支持配置路由，跨多网段应用。 12、支持RAID冗余磁盘技术，支持RAID0、1、5、6、10，支持热备盘。 13、支持配置虚拟磁盘、查看虚拟磁盘状态。 14、支持全面的状态报警，提供控制台告警、指示灯告警、邮件告警等多种告警方式。 15、支持针对坏扇区磁盘的热顶替。 16、支持虚拟磁盘类型iSCSI、NRU、NAS。 17、支持在Linux及Windows客户端访问NAS类型的虚拟磁盘。 18、支持在硬盘满配并正常工作时，快速自动配置磁盘组（RAID5）、虚拟磁盘（1个）。 | 台 | 1 | 听证音视频存储 |
| 3 | 互联网直播盒（4K） | 推流、控制一体化设备 支持RTMP协议推流，并对接直播平台的协议控制 内置多点触控电容屏，全触屏操作。支持控制直播现场，实现直播的开始、暂停、恢复和结束功能 支持H265编码，同时可支持最高4K分辨率的编解码 可外接SD卡，最大 256G 可接收双路高清视频信号。 HDMI OUT 同时可以输出 高清信号，实现双屏异显。 两个USB 2.0 接口，可扩展U盘、键鼠、USB摄像头等外设以及USB 4G卡托等。 USB 3.0接口可以连接5G卡托、5G手机，具备良好的扩展性 | 台 | 1 | 互联网听证直播 |
| 4 | 交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机 应用层级：二层 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：256Gbps 包转发率：42Mpps MAC地址表：16K 端口结构：非模块化 端口数量：28个 端口描述：24个10/100/1000Base-T，4个1000Base-X SFP 传输模式：全双工/半双工自适应 网络标准：IEEE 802.3ah、802.1ag 堆叠功能：不可堆叠 VLAN：支持4K个VLAN QOS：支持对端口入方向、出方向进行速率限制 网络管理：支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) | 台 | 1 | 数据交换 |
| 5 | 12U机柜 | 12U网络机柜。 | 台 | 2 | 设备放置 |
| 四、检察院听证室会议发言与扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz~20KHz 3.额定功率：120W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)120°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：6.5"低音×1 | 只 | 4 |  |
| 2 | 专业功放 | ★1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口界面截图）。输入座接地脚接地和悬浮控制。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) ★2.采用强制散热设计；具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm | 只 | 4 |  |
| 4 | 无线鹅颈话筒一拖八 | 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统包括有一台主机+八台桌面式无线麦克风 | 套 | 1 |  |
| 5 | 调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ★5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 ★2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； ★4.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) | 台 | 1 |  |
| 8 | 电源时序器 | 1.支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 双屏全彩电子会议桌牌 | 会议电子桌牌无纸化会议系统专用智能液晶屏双面名牌卡位牌 | 台 | 6 |  |
| 10 | 风管机 | 3匹嵌入式中央空调风管机，铝合金进出风口 | 台 | 2 |  |
| 七、听证室环境建设 |  |  |  |  | 建筑业 |
| 1 | 天面吊顶处理 | 石膏吊顶（含天面灯槽造型）具体工作包含 一、石膏板造型走边及平面吊顶：1、主、副龙骨为轻钢龙骨，专用配件，石膏板或艾特板罩面，自攻螺丝固定，钉眼点涂防锈漆。2、接缝处填嵌专用防开裂，粘贴专用绷带。 二、石膏板平面二级吊顶：1、石膏板罩面，自攻螺丝固定，钉眼点涂防锈漆。2、接缝处填嵌专用防开裂，粘贴专用绷带。 三、吊顶批刮水性腻子粉两到三遍，带灯细砂均匀打磨，修补平整。 | ㎡ | 87 |  |
| 2 | 吸音墙板处理 | 环保吸音墙板装饰处理，具体工作包含 一、9厘阻燃板墙板打底； 二、防水防火，免漆墙板及线条墙面墙板包墙包柱 三、主背景两侧墙板带灯的免漆墙板及发光灯片 四、复合实木房间门改造 | ㎡ | 190 |  |
| 3 | 整体电路改造材料 | 配电箱、开关，插座，地插、电线，空开，线槽等 | 项 | 1 |  |
| 4 | 墙面灯槽造型 | 筒灯、灯带等墙面的灯槽造型及安装 | ㎡ | 20 |  |
| 5 | 天面灯膜LED灯 | 天面灯膜LED灯大面积整版设计，LED节能省电光源， 软膜吊顶：软膜，内装6000K灯珠 | ㎡ | 60 |  |
| 6 | 背景墙制作 | 标准蓝色PCV材料底板、黄色亚克力字体背景墙制作 | 项 | 1 |  |
| 7 | 窗帘布 | 定制遮阳窗帘（含窗帘盒） | ㎡ | 40 |  |
| 八、人工安装及实施调试费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备安装调试人工费 | 设备安装、布线走线、调试等综合硬件实施人工费 | 项 | 1 |  |
| 2 | 环境改造实施人工费 | 环境改造实施人工费，具体工作包含：砌墙、批灰、刮腻子、阴阳角线处理、天地墙面等一系列的人工费用 | 项 | 1 | 建筑业 |
| 3 | 原有装饰拆除清理搬运费 | 原有装饰拆除（包括打墙），材料的拆除及清理搬运费 | 项 | 1 | 建筑业 |

- 10.柳州市融安县检察院听证室

| 序号 | 标的名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、检察院智能听证系统平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能听证系统 | 1、系统应支持创建一次新的听证功能，创建须包括案件信息、听证主持人、听证主要内容、听证时间、听证地点等基本信息。 2、系统应支持对已经创建但未开展的听证活动进行管理。 3、系统应支持对参与听证的人员进行管理维护。 ▲4、系统应支持短信方式向案件当事人或当事人的委托代理人发送听证通知，并支持短信模板编辑。 5、系统应支持对当事人或当事人的委托代理人提交的案件材料或听证现场所需展示的证据、法律文书等听证材料进行提前上传。 6、系统可对图片、扫描件、PDF材料、文档等上传的材料进行实时查看。 7、系统应支持上传的材料与听证案件进行关联保存。 8、系统应支持将听证材料数据化留存，为日后案件回溯提供数据支撑。 ▲9、系统应支持以可视图形形式对人员席位进行调整。 10、系统支持提供工具用于创建和管理各类听证活动的主持提纲。 11、系统应支持从Word文件对提纲进行导入 12、系统应支持在模板中插入提示文字、文档文件，并在听证过程中进行预览和调用。 13、系统应支持为检察机关的九大类听证活动提供预设的提纲模板。 ▲14、系统应通过对接设备，对输入和输出的视频画面、合成画面进行管理。 15、系统应支持检察官使用预设的听证提纲对听证活动进行主持。 16、系统应支持将证据、法律文书等听证材料投送至听证室内大屏进行展示。 17、系统应支持为书记员提供笔录输入界面。 18、系统应支持笔录自动保存。 19、系统应支持对笔录进行电子签名捺印。 ▲20、系统应支持联动设备，在听证过程中对示证画面进行切换控制。 21、系统应支持语音激励功能 22、系统应支持联动设备，控制视频开始录制和结束录制。 ▲23、系统支持对历史听证进行归档及查询。 24、系统应支持历史听证的音视频内容回放。 25、系统应支持生成及编辑听证报告，听证活动结束后系统自动关联听证过程数据，生成听证报告模板，并提供报告编辑工具。 ▲26、系统应支持向上对接上级数据分析管理平台，上报本地每一次听证的基础信息数据。 27、系统应支持对预设的预案及用户创建的预案进行管理。 28、系统应支持从预案模板生成每次听证的笔录结构 ▲29、系统支持对听证室内各类主要设备进行管理及配置。例如：系统可配置设备到对听证室、对设备进行命名操作、确认设备的连接状态、查看设备实时数据等。 ▲30、系统支持对同录主机的刻录记录进行管理。 31、系统应支持对听证员、人民监督员等人员信息进行管理维护，并支持导入到听证人员中。 ★32、智能听证系统应能够与统一业务应用系统2.0实现对接，需出具对接截图及承诺函； ★33、智能听证系统应至少能够与三家以上的硬件厂商的听证主机实现对接，需出具对接证明材料。 | 套 | 1 | 听证系统软件/所属行业：软件和信息技术服务业 |
| 2 | 应用服务器 | 2U机架式服务器，2 颗英特至强 12核24线程 2.2G主频 ，64GB DDR4内存，4*600GB SAS硬盘，H750 8G缓存RAID控制器（支持RAID0,1,5,6,10,50,60）, 四端口千兆网卡 ，IDRAC远程管理卡，2*750W电源，DVDRW光驱，机架安装导轨 | 台 | 1 | 应用服务器 |
| 二、检察院听证室前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清听证主机（4K） | 1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式Linux操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能 2、输入接口：视频接口不少于8路SDI输入、不少于6路HDMI输入，音频接口不少于4路DVI输入，不少于15路MIC IN、5路Line In。 3、输出接口：视频接口不少于8路DVI视频输出，不少于4路HDMI输出，音频接口不少于3路Line Out、2路XLR Out。 4、串行接口：不少于8路RS485串行接口，6路RS232串行接口。 5、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键DVD回放 ▲6、内置不小于8寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等 7、视音频格式支持H.264和H.265、支持码率在128kbps-8Mbps范围内设置，支持G.711、AAC_LC和ADPCM音频编码格式。 8、支持不少于8路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）和SDI摄像机混合接入，支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面。支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323协议 ▲9、支持画面合成功能：支持大画面，1大1小，2等分，1大2小，4等分，1大4小，1大5小，1大7小，9等分等12种合成画面风格可选，可同时接入9路通道参与合成，支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置。 10、支持30路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持5组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音 11、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能 ▲12、支持SDI摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点 13、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务 ▲14、支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件。支持对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件，支持防擦写（无法直接删除文件） 15、支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能。 16、内置磁盘阵列功能支持Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘SMART信息显示和坏道检测。 17、支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有VSIP、GB/T 28181平台的接入设置选项。 ▲18、支持H.323协议接入视频会议，远程点支持双流 19、支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域 ▲20、支持单画面不少于2个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小，支持证人声音变声功能，支持不少于31种变声等级可选。 ▲21、支持区域看防功能检查，在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率不低于95%。 ▲22、支持视频诊断功能检查，支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测。 ★23、必须支持在不额外增加设备的情况下，数字无缝接入柳州市检察院远程提讯系统、视频会议系统，实现互联互通及音视频对话等相关应用。兼容性指标及功能要求涵盖常用的点对点会议、多点会议、远端会场摄像机的控制、双流以及设备状态显示等。投标人应在报价前做好相关调研工作，确保所投产品能够实现采购人需求，投标人在报价时必须提供承诺函（格式自拟），所涉及的费用自行承担。如若所报产品无法兑现承诺实现采购人需求，采购人有权追究其相关法律责任。 | 台 | 1 | 被告和原告桌子间距离建议最低4.3米 |
| 2 | 特写半球摄像机（4K） | 1、≥500万像素，图像分辨率≥3072×1728，设备内置GPU芯片 2、传感器尺寸≥1/2.7英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白) 3、内置2.8mm-12mm镜头 4、镜头可水平视场角-120°- +120°，垂直视场角0°- 90°调节 5、支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码 6、支持AEC回声消除、混音录像功能 7、设备支持三码流：主码流分辨率为3072×1728，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps。各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置 8、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级 9、设备支持多用户并发访问，能满足不少于25个用户同时访问并正常调用图像 10、设备红外补光距离100米，支持SmartIR功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝 11、设备支持3D数字降噪、电子防抖、畸变矫正、远端放大、强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿图像增强，透雾、语音对讲、远程管理、数字水印、断电保护 功能 12、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误等异常侦测功能 13、设备支持文字转语音功能 14、设备支持ANR断网续传功能 15、设备支持TCP/IP、SIP、RTSP、组播、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP、RTP、RTCP网络协议 16、设备应具备20%抗丢包能力 17、设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×mic IN、1×speaker out、2×告警输入、1×告警输出、1×TF卡槽、1×DC12V电源接口（支持POE供电） 18、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70° | 台 | 4 | 摄像头 |
| 3 | 全景摄像机 | 1、≥500万像素，图像分辨率≥3072×1728，设备内置GPU芯片 2、传感器尺寸≥1/2.7英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白) 3、内置2.8mm定焦镜头 4、镜头可水平视场角-120°- +120°，垂直视场角0°- 90°调节 5、支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码 6、支持AEC回声消除、混音录像功能 7、设备支持三码流：主码流分辨率为3072×1728，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps。各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置 8、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级 9、设备支持多用户并发访问，能满足不少于25个用户同时访问并正常调用图像 10、设备红外补光距离100米，支持SmartIR功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝 11、设备支持3D数字降噪、电子防抖、畸变矫正、远端放大、强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿图像增强，透雾、语音对讲、远程管理、数字水印、断电保护 功能 12、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误等异常侦测功能 13、设备支持文字转语音功能 14、设备支持ANR断网续传功能 15、设备支持TCP/IP、SIP、RTSP、组播、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP、RTP、RTCP网络协议 16、设备应具备20%抗丢包能力 17、设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×mic IN、1×speaker out、2×告警输入、1×告警输出、1×TF卡槽、1×DC12V电源接口（支持POE供电） 18、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70° | 台 | 2 | 摄像头 |
| 4 | 摄像机电源 | 电源适配器。1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出。 | 台 | 1 | 电源 |
| 5 | 高保真拾音器 | 1、高档互补型全向双电容咪头，适用于10～150平方米拾音范围， 2、频率响应：20Hz～20kHz， 3、阻抗：600欧姆非平衡， 4、灵敏度：-30dB， 5、信噪比：80dB | 台 | 2 | 听证拾音 |
| 6 | 示证展台 | 物证展示台。320万像素，整机220倍放大，RGB接口2进2出，RCA视频接口1进1出，S-VIDEO接口1进1出，3.5mm音频接口4进1出。 | 台 | 1 | 用户示证展示 |
| 7 | 55寸液晶电视(含可伸缩壁挂支架） | 一、产品参数 1、外观：全面屏。 2、屏幕：55英寸，尺寸(宽*高*厚）：1232×709×74mm。 3、分辨率：4K（3840×2160），屏幕等级：A+，色域(BT.709)：100%。 4、背光方式：DLED，面板类型：RGB。 5、功耗：110W 三级能效，待机功率：≤0.5W。 6、主芯片：MT9632 7、CPU：四核ARM Cortex A53*4 64位处理器。 8、GPU：双核Mali-G52。 9、内存：1.5GB，存储：8GB。 ★10、投屏功能：DLNA协议（电视微助手-微信&APP）、AirPlay（苹果手机投屏，支持IOS10及以上系统）、WiFi-Direct，Miracast（安卓手机无线显示/无线投射功能）。 11、底层：Android 9。 ★12、资源内容方：爱奇艺。 13、网络：有线/无线，连接方式：2.4GHz WiFi。 ★14、输入端口：HDMI2.0(ARC)*1，HDMI2.0*1、USB2.0*2、网口*1、音视频输入*1、有线/天线输入*1。 15、输出端口：数字音频输出（同轴）*1。 ★16、定制功能：具有酒店菜单功能，可自定义替换开机画面、开机视频等。 二、接口功能 1、USB支持视频格式：.avi .mpg .ts .mkv .mp4 .flv .mov .rm .rmvb。 2、USB支持音频格式：.aac .flac.mp3.wav。 3、USB支持图片格式：JPEG/PNG/BMP。 4、USB支持移动硬盘容量：2T。 三、售后服务 售后保障按照国家三包法规定：整机保修一年，显示屏保修三年，人为损坏不在保修范围，终身维护。 | 台 | 2 | 旁听人员观看 |
| 8 | 43寸液晶电视 | 一、产品参数 1、外观：全面屏。 2、屏幕：43英寸，尺寸(宽*高*厚）：964×561×81 mm，毛重：9.2kg。 3、分辨率：2K（1920×1080），屏幕等级：A+，色域(BT.709)：100%。 4、背光方式：DLED，面板类型：RGB。 5、功耗：65W，三级能效，待机功率：≤0.5W。 6、主机芯：MSD6A346。 7、CPU：四核 MAX1.5GHz 64位处理器。 8、GPU：MaliT400。 9、内存：1GB，存储：8GB。 ★10、投屏功能：DLNA协议（电视微助手-微信&APP）、AirPlay（苹果手机投屏，支持IOS10及以上系统）。 11、底层系统：Android 4.4。 ★12、资源内容方：优酷。 13、网络：有线/无线，连接方式：2.4GHz WiFi。 ★14、输入端口：HDMI1.4(ARC)*1、HDMI1.4*1、USB2.0*2、网口*1、音视频输入*1、有线/天线输入*1。 15、输出端口：数字音频输出（同轴）*1。 ★16、定制功能：具有酒店菜单功能，可自定义替换开机画面、开机视频等。 二、接口功能 1、USB支持视频格式：.avi .mpg .ts .mkv .mp4 .flv .mov .rm .rmvb。 2、USB支持音频格式：.mp3。 3、USB支持图片格式：JPEG/PNG。 4、USB支持移动硬盘容量：2T 三、售后服务 售后保障按照国家三包法规定：整机保修一年，显示屏保修三年（非人为屏损），屏裂不在保修范围，终身维护。 | 台 | 3 | 桌子内嵌用 |
| 9 | 检察官电脑 | 14英寸/i7-1165G7/16GB/512GB/集显/1920x1080/miniRJ45/TPM正版操作系统/3年保 | 台 | 1 | 听证终端 |
| 10 | 书记员电脑 | 14英寸/i7-1165G7/16GB/512GB/集显/1920x1080/miniRJ45/TPM正版操作系统/3年保 | 台 | 1 | 听证终端 |
| 11 | 打印机 | 1、显示屏：2.4英寸彩色液晶显示屏； 2、主要功能：A4幅面彩色双面打印； 3、最大分辨率：4800*1200dpi（带有智能墨滴变换技术）； 4、最小墨滴：3.8微微升； 5、打印速度：34页/分钟（经济模式），24页/分钟（标准模式）； 6、进纸容量：250页前部纸盒+80页上进纸； 7、连接方式：USB、网络、无线、手机APP； 8、能耗：22W/7W（待机）。 | 台 | 1 | 资料打印 |
| 三、检察院听证室后端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音视频管理平台 | 1、设备采用嵌入式设计，安全可靠，稳定性高； 2.设备不少于2个千兆网口，支持多网段接入，可实现多个相互独立的网络接入同一平台； 3.设备支持不少于4个USB接口。支持USB备份盘，可定时对系统进行数据备份，支持通过备份盘恢复系统数据； 4.经平台授权的单台设备支持至少300个监控点的接入； 5.单台设备支持单纯录像不小于72Mbps或单纯转发不小于160Mbps的能力； 6.支持平台堆叠和级联混合组网；支持至少8级级联，单级域可堆叠至少10台主从平台； 7.设备支持H.264、H.265等编码格式； ▲8.支持与视频会议系统交互； 9.当配置拼接服务器时，支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能 ▲10.支持≥16路放像、≥16路同步放像功能，支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能； 11.支持平台录像、前端录像、客户端本地录像等多种录像策略； 12.支持单路录像分多时段回放，支持录像点播按秒定位； 13.支持录像下载按秒定位，支持录像批量下载，支持下载录像为MP4格式； ▲14.支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区； 15.设备支持前端故障、平台故障、告警及用户日志查询； 16.支持报警联动功能，如客户端告警联动、平台告警联动、前端告警联动等； ▲17.支持一机多屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理和电子地图。 18.支持标准的RTSP实时流媒体服务，可使用标准的流媒体播放软件进行实时浏览； 19.支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能 20.支持设备干线管理，在带宽有限的情况下，控制设备发送的媒体流量 21.支持NTP时间服务器同步功能； 22.支持故障自恢复机制，当系统出现数据损坏时，系统可自动恢复备份数据 ▲23. 支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失 ★24. 必须支持在不额外增加设备的情况下，数字无缝接入广西壮族自治区人民检察院音视频管理平台，实现互联互通，音视频等数据的上传，以及广西自治区检察院音视频管理平台对本平台的查看、管理、控制、调用等应用。投标人应在报价前做好相关调研工作，确保所投产品能够实现采购人需求，投标人必须提供承诺函（格式自拟），所涉及的费用自行承担。如若所报产品无法兑现承诺实现采购人需求，采购人有权追究其相关法律责任。 | 台 | 1 | 听证音视频平台 |
| 2 | IPSAN存储阵列 | 1、设备应采用模块化无线缆设计，嵌入式linux操作系统，支持16盘位，系统稳定可靠。 2、采用B/S设计，支持通过浏览器对一台或多台磁盘阵列进行访问和控制。 3、支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口绑定，实现负载均衡，提高硬件可靠性。 4、支持4个USB接口。 5、支持2T、3T、4T、6T的SATA硬盘；支持企业级、监控级硬盘。 6、支持硬盘热插拔，在磁盘拔出再插回时，磁盘上数据不会丢失。 7、支持视音频采用视频流协议直接写入存储。 8、设备写入能力：200Mbits/s同时转发能力：70Mbits/s。 9、支持RAID快速创建，支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度。 10、支持RAID断点续建技术，设备重启后，RAID可以继续重建。 11、支持配置路由，跨多网段应用。 12、支持RAID冗余磁盘技术，支持RAID0、1、5、6、10，支持热备盘。 13、支持配置虚拟磁盘、查看虚拟磁盘状态。 14、支持全面的状态报警，提供控制台告警、指示灯告警、邮件告警等多种告警方式。 15、支持针对坏扇区磁盘的热顶替。 16、支持虚拟磁盘类型iSCSI、NRU、NAS。 17、支持在Linux及Windows客户端访问NAS类型的虚拟磁盘。 18、支持在硬盘满配并正常工作时，快速自动配置磁盘组（RAID5）、虚拟磁盘（1个）。 | 台 | 1 | 听证音视频存储 |
| 3 | 互联网直播盒（4K） | 推流、控制一体化设备 支持RTMP协议推流，并对接直播平台的协议控制 内置多点触控电容屏，全触屏操作。支持控制直播现场，实现直播的开始、暂停、恢复和结束功能 支持H265编码，同时可支持最高4K分辨率的编解码 可外接SD卡，最大 256G 可接收双路高清视频信号。 HDMI OUT 同时可以输出 高清信号，实现双屏异显。 两个USB 2.0 接口，可扩展U盘、键鼠、USB摄像头等外设以及USB 4G卡托等。 USB 3.0接口可以连接5G卡托、5G手机，具备良好的扩展性 | 台 | 1 | 互联网听证直播 |
| 4 | 交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机 应用层级：二层 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：256Gbps 包转发率：42Mpps MAC地址表：16K 端口结构：非模块化 端口数量：28个 端口描述：24个10/100/1000Base-T，4个1000Base-X SFP 传输模式：全双工/半双工自适应 网络标准：IEEE 802.3ah、802.1ag 堆叠功能：不可堆叠 VLAN：支持4K个VLAN QOS：支持对端口入方向、出方向进行速率限制 网络管理：支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) | 台 | 1 | 数据交换 |
| 5 | 12U机柜 | 12U网络机柜。 | 台 | 2 | 设备放置 |
| 四、检察院听证室会议发言与扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双屏全彩电子会议桌牌 | 会议电子桌牌无纸化会议系统专用智能液晶屏双面名牌卡位牌 | 台 | 6 |  |
| 2 | 风管机 | 3匹嵌入式中央空调风管机，铝合金进出风口 | 台 | 2 |  |
| 六、听证室定制桌椅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检察官操作台（五人工位） | 1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装修材料，板料及制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E1级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配件（缓冲铰链、三合一链接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅，通过盐酸盐雾测试 | 张 | 1 |  |
| 2 | 听证人操作台（五人工位） | 1、面材：优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，木皮厚度≥0.6mm，含水率8%-16%。 2、封边:优质实木封边条，出厂含水率8%～16%,甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、基材：选用E1级环保中纤板，甲醛释放量:气候箱法E1：≤0.124mg/ m³ ；密度≥0.73g/cm³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 4、油漆：游离甲醛含量≤100mg/kg；苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤300mg/kg；乙二醚醚及其酯类含量≤300mg/kg；挥发有机化合物含量≤300g/L； 5、白乳胶：游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。 | 张 | 1 |  |
| 3 | 双方当事人操作台（三人工位） | 1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装修材料，板料及制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E1级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配件（缓冲铰链、三合一链接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅，通过盐酸盐雾测试。 | 张 | 2 |  |
| 4 | 检察官操作工位 | 1、基材：实木方经过蒸煮、烘干、杀菌、杀虫处理，材料不会变形、生虫、不带有害气体，含水率不超过国家标准。 2、靠背及坐垫：采用西皮软包工艺，厚度≥1.5mm，撕裂力≥40N，摩擦色牢度≥4级，耐折牢度20000次无裂纹，耐磨性（cs-10,100g,500r）无损伤，剥落情况，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，pH值在3.5-6.0之间，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg。 3、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 4、五金件：采用优质五金配件（三合一连接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅。 | 张 | 3 |  |
| 5 | 听证及当事人操作工位 | 1、基材：实木方经过蒸煮、烘干、杀菌、杀虫处理，材料不会变形、生虫、不带有害气体，含水率不超过国家标准。 2、靠背及坐垫：采用西皮软包工艺，厚度≥1.5mm，撕裂力≥40N，摩擦色牢度≥4级，耐折牢度20000次无裂纹，耐磨性（cs-10,100g,500r）无损伤，剥落情况，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，pH值在3.5-6.0之间，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg。 3、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 4、五金件：采用优质五金配件（三合一连接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅。 | 张 | 16 |  |
| 七、听证室环境建设 |  |  |  |  | 建筑业 |
| 1 | 天面吊顶处理 | 石膏吊顶（含天面灯槽造型）具体工作包含 一、石膏板造型走边及平面吊顶：1、主、副龙骨为轻钢龙骨，专用配件，石膏板或艾特板罩面，自攻螺丝固定，钉眼点涂防锈漆。2、接缝处填嵌专用防开裂，粘贴专用绷带。 二、石膏板平面二级吊顶：1、石膏板罩面，自攻螺丝固定，钉眼点涂防锈漆。2、接缝处填嵌专用防开裂，粘贴专用绷带。 三、吊顶批刮水性腻子粉两到三遍，带灯细砂均匀打磨，修补平整。 | ㎡ | 41 |  |
| 2 | 吸音墙板处理 | 环保吸音墙板装饰处理，具体工作包含 一、9厘阻燃板墙板打底； 二、防水防火，免漆墙板及线条墙面墙板包墙包柱 三、主背景两侧墙板带灯的免漆墙板及发光灯片 四、复合实木房间门改造 | ㎡ | 130 |  |
| 3 | 木地板敷设 | 多层实木木地板、实木踢脚线 | ㎡ | 41 |  |
| 4 | 整体电路改造材料 | 配电箱、开关，插座，地插、电线，空开，线槽等 | 项 | 1 |  |
| 5 | 墙面灯槽造型 | 筒灯、灯带等墙面的灯槽造型及安装 | ㎡ | 5 |  |
| 6 | 天面灯膜LED灯 | 天面灯膜LED灯大面积整版设计，LED节能省电光源， 软膜吊顶：软膜，内装6000K灯珠 | ㎡ | 25 |  |
| 7 | 背景墙制作 | 标准蓝色PCV材料底板、黄色亚克力字体背景墙制作 | 项 | 1 |  |
| 8 | 窗帘布 | 定制遮阳窗帘（含窗帘盒） | ㎡ | 20 |  |
| 八、人工安装及实施调试费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备安装调试人工费 | 设备安装、布线走线、调试等综合硬件实施人工费 | 项 | 1 |  |
| 2 | 环境改造实施人工费 | 环境改造实施人工费，具体工作包含：砌墙、批灰、刮腻子、阴阳角线处理、天地墙面等一系列的人工费用 | 项 | 1 | 建筑业 |
| 3 | 原有装饰拆除清理搬运费 | 原有装饰拆除（包括打墙），材料的拆除及清理搬运费 | 项 | 1 | 建筑业 |

- 11.柳州市三江县检察院听证室

| 序号 | 标的名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、检察院智能听证系统平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能听证系统 | 1、系统应支持创建一次新的听证功能，创建须包括案件信息、听证主持人、听证主要内容、听证时间、听证地点等基本信息。 2、系统应支持对已经创建但未开展的听证活动进行管理。 3、系统应支持对参与听证的人员进行管理维护。 ▲4、系统应支持短信方式向案件当事人或当事人的委托代理人发送听证通知，并支持短信模板编辑。 5、系统应支持对当事人或当事人的委托代理人提交的案件材料或听证现场所需展示的证据、法律文书等听证材料进行提前上传。 6、系统可对图片、扫描件、PDF材料、文档等上传的材料进行实时查看。 7、系统应支持上传的材料与听证案件进行关联保存。 8、系统应支持将听证材料数据化留存，为日后案件回溯提供数据支撑。 ▲9、系统应支持以可视图形形式对人员席位进行调整。 10、系统支持提供工具用于创建和管理各类听证活动的主持提纲。 11、系统应支持从Word文件对提纲进行导入 12、系统应支持在模板中插入提示文字、文档文件，并在听证过程中进行预览和调用。 13、系统应支持为检察机关的九大类听证活动提供预设的提纲模板。 ▲14、系统应通过对接设备，对输入和输出的视频画面、合成画面进行管理。 15、系统应支持检察官使用预设的听证提纲对听证活动进行主持。 16、系统应支持将证据、法律文书等听证材料投送至听证室内大屏进行展示。 17、系统应支持为书记员提供笔录输入界面。 18、系统应支持笔录自动保存。 19、系统应支持对笔录进行电子签名捺印。 ▲20、系统应支持联动设备，在听证过程中对示证画面进行切换控制。 21、系统应支持语音激励功能 22、系统应支持联动设备，控制视频开始录制和结束录制。 ▲23、系统支持对历史听证进行归档及查询。 24、系统应支持历史听证的音视频内容回放。 25、系统应支持生成及编辑听证报告，听证活动结束后系统自动关联听证过程数据，生成听证报告模板，并提供报告编辑工具。 ▲26、系统应支持向上对接上级数据分析管理平台，上报本地每一次听证的基础信息数据。 27、系统应支持对预设的预案及用户创建的预案进行管理。 28、系统应支持从预案模板生成每次听证的笔录结构 ▲29、系统支持对听证室内各类主要设备进行管理及配置。例如：系统可配置设备到对听证室、对设备进行命名操作、确认设备的连接状态、查看设备实时数据等。 ▲30、系统支持对同录主机的刻录记录进行管理。 31、系统应支持对听证员、人民监督员等人员信息进行管理维护，并支持导入到听证人员中。 ★32、智能听证系统应能够与统一业务应用系统2.0实现对接，需出具对接截图及承诺函； ★33、智能听证系统应至少能够与三家以上的硬件厂商的听证主机实现对接，需出具对接证明材料。 | 套 | 1 | 听证系统软件/所属行业：软件和信息技术服务业 |
| 2 | 应用服务器 | 2U机架式服务器，2 颗英特至强 12核24线程 2.2G主频 ，64GB DDR4内存，4*600GB SAS硬盘，H750 8G缓存RAID控制器（支持RAID0,1,5,6,10,50,60）, 四端口千兆网卡 ，IDRAC远程管理卡，2*750W电源，DVDRW光驱，机架安装导轨 | 台 | 1 | 应用服务器 |
| 二、检察院听证室前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清听证主机（4K） | 1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式Linux操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能 2、输入接口：视频接口不少于8路SDI输入、不少于6路HDMI输入，音频接口不少于4路DVI输入，不少于15路MIC IN、5路Line In。 3、输出接口：视频接口不少于8路DVI视频输出，不少于4路HDMI输出，音频接口不少于3路Line Out、2路XLR Out。 4、串行接口：不少于8路RS485串行接口，6路RS232串行接口。 5、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键DVD回放 ▲6、内置不小于8寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等 7、视音频格式支持H.264和H.265、支持码率在128kbps-8Mbps范围内设置，支持G.711、AAC_LC和ADPCM音频编码格式。 8、支持不少于8路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）和SDI摄像机混合接入，支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面。支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323协议 ▲9、支持画面合成功能：支持大画面，1大1小，2等分，1大2小，4等分，1大4小，1大5小，1大7小，9等分等12种合成画面风格可选，可同时接入9路通道参与合成，支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置。 10、支持30路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持5组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音 11、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能 ▲12、支持SDI摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点 13、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务 ▲14、支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件。支持对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件，支持防擦写（无法直接删除文件） 15、支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能。 16、内置磁盘阵列功能支持Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘SMART信息显示和坏道检测。 17、支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有VSIP、GB/T 28181平台的接入设置选项。 ▲18、支持H.323协议接入视频会议，远程点支持双流 19、支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域 ▲20、支持单画面不少于2个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小，支持证人声音变声功能，支持不少于31种变声等级可选。 ▲21、支持区域看防功能检查，在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率不低于95%。 ▲22、支持视频诊断功能检查，支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测。 ★23、必须支持在不额外增加设备的情况下，数字无缝接入柳州市检察院远程提讯系统、视频会议系统，实现互联互通及音视频对话等相关应用。兼容性指标及功能要求涵盖常用的点对点会议、多点会议、远端会场摄像机的控制、双流以及设备状态显示等。投标人应在报价前做好相关调研工作，确保所投产品能够实现采购人需求，投标人在报价时必须提供承诺函（格式自拟），所涉及的费用自行承担。如若所报产品无法兑现承诺实现采购人需求，采购人有权追究其相关法律责任。 | 台 | 1 | 被告和原告桌子间距离建议最低4.3米 |
| 2 | 特写半球摄像机（4K） | 1、≥500万像素，图像分辨率≥3072×1728，设备内置GPU芯片 2、传感器尺寸≥1/2.7英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白) 3、内置2.8mm-12mm镜头 4、镜头可水平视场角-120°- +120°，垂直视场角0°- 90°调节 5、支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码 6、支持AEC回声消除、混音录像功能 7、设备支持三码流：主码流分辨率为3072×1728，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps。各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置 8、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级 9、设备支持多用户并发访问，能满足不少于25个用户同时访问并正常调用图像 10、设备红外补光距离100米，支持SmartIR功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝 11、设备支持3D数字降噪、电子防抖、畸变矫正、远端放大、强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿图像增强，透雾、语音对讲、远程管理、数字水印、断电保护 功能 12、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误等异常侦测功能 13、设备支持文字转语音功能 14、设备支持ANR断网续传功能 15、设备支持TCP/IP、SIP、RTSP、组播、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP、RTP、RTCP网络协议 16、设备应具备20%抗丢包能力 17、设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×mic IN、1×speaker out、2×告警输入、1×告警输出、1×TF卡槽、1×DC12V电源接口（支持POE供电） 18、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70° | 台 | 4 | 摄像头 |
| 3 | 全景摄像机 | 1、≥500万像素，图像分辨率≥3072×1728，设备内置GPU芯片 2、传感器尺寸≥1/2.7英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白) 3、内置2.8mm定焦镜头 4、镜头可水平视场角-120°- +120°，垂直视场角0°- 90°调节 5、支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码 6、支持AEC回声消除、混音录像功能 7、设备支持三码流：主码流分辨率为3072×1728，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps。各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置 8、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级 9、设备支持多用户并发访问，能满足不少于25个用户同时访问并正常调用图像 10、设备红外补光距离100米，支持SmartIR功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝 11、设备支持3D数字降噪、电子防抖、畸变矫正、远端放大、强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿图像增强，透雾、语音对讲、远程管理、数字水印、断电保护 功能 12、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误等异常侦测功能 13、设备支持文字转语音功能 14、设备支持ANR断网续传功能 15、设备支持TCP/IP、SIP、RTSP、组播、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP、RTP、RTCP网络协议 16、设备应具备20%抗丢包能力 17、设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×mic IN、1×speaker out、2×告警输入、1×告警输出、1×TF卡槽、1×DC12V电源接口（支持POE供电） 18、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70° | 台 | 2 | 摄像头 |
| 4 | 摄像机电源 | 电源适配器。1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出。 | 台 | 1 | 电源 |
| 5 | 高保真拾音器 | 1、高档互补型全向双电容咪头，适用于10～150平方米拾音范围， 2、频率响应：20Hz～20kHz， 3、阻抗：600欧姆非平衡， 4、灵敏度：-30dB， 5、信噪比：80dB | 台 | 2 | 听证拾音 |
| 6 | 示证展台 | 物证展示台。320万像素，整机220倍放大，RGB接口2进2出，RCA视频接口1进1出，S-VIDEO接口1进1出，3.5mm音频接口4进1出。 | 台 | 1 | 用户示证展示 |
| 7 | 55寸液晶电视(含可伸缩壁挂支架） | 一、产品参数 1、外观：全面屏。 2、屏幕：55英寸，尺寸(宽*高*厚）：1232×709×74mm。 3、分辨率：4K（3840×2160），屏幕等级：A+，色域(BT.709)：100%。 4、背光方式：DLED，面板类型：RGB。 5、功耗：110W 三级能效，待机功率：≤0.5W。 6、主芯片：MT9632 7、CPU：四核ARM Cortex A53*4 64位处理器。 8、GPU：双核Mali-G52。 9、内存：1.5GB，存储：8GB。 ★10、投屏功能：DLNA协议（电视微助手-微信&APP）、AirPlay（苹果手机投屏，支持IOS10及以上系统）、WiFi-Direct，Miracast（安卓手机无线显示/无线投射功能）。 11、底层：Android 9。 ★12、资源内容方：爱奇艺。 13、网络：有线/无线，连接方式：2.4GHz WiFi。 ★14、输入端口：HDMI2.0(ARC)*1，HDMI2.0*1、USB2.0*2、网口*1、音视频输入*1、有线/天线输入*1。 15、输出端口：数字音频输出（同轴）*1。 ★16、定制功能：具有酒店菜单功能，可自定义替换开机画面、开机视频等。 二、接口功能 1、USB支持视频格式：.avi .mpg .ts .mkv .mp4 .flv .mov .rm .rmvb。 2、USB支持音频格式：.aac .flac.mp3.wav。 3、USB支持图片格式：JPEG/PNG/BMP。 4、USB支持移动硬盘容量：2T。 三、售后服务 售后保障按照国家三包法规定：整机保修一年，显示屏保修三年，人为损坏不在保修范围，终身维护。 | 台 | 2 | 旁听人员观看 |
| 8 | 43寸液晶电视 | 一、产品参数 1、外观：全面屏。 2、屏幕：43英寸，尺寸(宽*高*厚）：964×561×81 mm，毛重：9.2kg。 3、分辨率：2K（1920×1080），屏幕等级：A+，色域(BT.709)：100%。 4、背光方式：DLED，面板类型：RGB。 5、功耗：65W，三级能效，待机功率：≤0.5W。 6、主机芯：MSD6A346。 7、CPU：四核 MAX1.5GHz 64位处理器。 8、GPU：MaliT400。 9、内存：1GB，存储：8GB。 ★10、投屏功能：DLNA协议（电视微助手-微信&APP）、AirPlay（苹果手机投屏，支持IOS10及以上系统）。 11、底层系统：Android 4.4。 ★12、资源内容方：优酷。 13、网络：有线/无线，连接方式：2.4GHz WiFi。 ★14、输入端口：HDMI1.4(ARC)*1、HDMI1.4*1、USB2.0*2、网口*1、音视频输入*1、有线/天线输入*1。 15、输出端口：数字音频输出（同轴）*1。 ★16、定制功能：具有酒店菜单功能，可自定义替换开机画面、开机视频等。 二、接口功能 1、USB支持视频格式：.avi .mpg .ts .mkv .mp4 .flv .mov .rm .rmvb。 2、USB支持音频格式：.mp3。 3、USB支持图片格式：JPEG/PNG。 4、USB支持移动硬盘容量：2T 三、售后服务 售后保障按照国家三包法规定：整机保修一年，显示屏保修三年（非人为屏损），屏裂不在保修范围，终身维护。 | 台 | 3 | 桌子内嵌用 |
| 9 | 检察官电脑 | 14英寸/i7-1165G7/16GB/512GB/集显/1920x1080/miniRJ45/TPM正版操作系统/3年保 | 台 | 1 | 听证终端 |
| 10 | 书记员电脑 | 14英寸/i7-1165G7/16GB/512GB/集显/1920x1080/miniRJ45/TPM正版操作系统/3年保 | 台 | 1 | 听证终端 |
| 11 | 打印机 | 1、显示屏：2.4英寸彩色液晶显示屏； 2、主要功能：A4幅面彩色双面打印； 3、最大分辨率：4800*1200dpi（带有智能墨滴变换技术）； 4、最小墨滴：3.8微微升； 5、打印速度：34页/分钟（经济模式），24页/分钟（标准模式）； 6、进纸容量：250页前部纸盒+80页上进纸； 7、连接方式：USB、网络、无线、手机APP； 8、能耗：22W/7W（待机）。 | 台 | 1 | 资料打印 |
| 三、检察院听证室后端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音视频管理平台 | 1、设备采用嵌入式设计，安全可靠，稳定性高； 2.设备不少于2个千兆网口，支持多网段接入，可实现多个相互独立的网络接入同一平台； 3.设备支持不少于4个USB接口。支持USB备份盘，可定时对系统进行数据备份，支持通过备份盘恢复系统数据； 4.经平台授权的单台设备支持至少300个监控点的接入； 5.单台设备支持单纯录像不小于72Mbps或单纯转发不小于160Mbps的能力； 6.支持平台堆叠和级联混合组网；支持至少8级级联，单级域可堆叠至少10台主从平台； 7.设备支持H.264、H.265等编码格式； ▲8.支持与视频会议系统交互； 9.当配置拼接服务器时，支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能 ▲10.支持≥16路放像、≥16路同步放像功能，支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能； 11.支持平台录像、前端录像、客户端本地录像等多种录像策略； 12.支持单路录像分多时段回放，支持录像点播按秒定位； 13.支持录像下载按秒定位，支持录像批量下载，支持下载录像为MP4格式； ▲14.支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区； 15.设备支持前端故障、平台故障、告警及用户日志查询； 16.支持报警联动功能，如客户端告警联动、平台告警联动、前端告警联动等； ▲17.支持一机多屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理和电子地图。 18.支持标准的RTSP实时流媒体服务，可使用标准的流媒体播放软件进行实时浏览； 19.支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能 20.支持设备干线管理，在带宽有限的情况下，控制设备发送的媒体流量 21.支持NTP时间服务器同步功能； 22.支持故障自恢复机制，当系统出现数据损坏时，系统可自动恢复备份数据 ▲23. 支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失 ★24. 必须支持在不额外增加设备的情况下，数字无缝接入广西壮族自治区人民检察院音视频管理平台，实现互联互通，音视频等数据的上传，以及广西自治区检察院音视频管理平台对本平台的查看、管理、控制、调用等应用。投标人应在报价前做好相关调研工作，确保所投产品能够实现采购人需求，投标人必须提供承诺函（格式自拟），所涉及的费用自行承担。如若所报产品无法兑现承诺实现采购人需求，采购人有权追究其相关法律责任。 | 台 | 1 | 听证音视频平台 |
| 2 | IPSAN存储阵列 | 1、设备应采用模块化无线缆设计，嵌入式linux操作系统，支持16盘位，系统稳定可靠。 2、采用B/S设计，支持通过浏览器对一台或多台磁盘阵列进行访问和控制。 3、支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口绑定，实现负载均衡，提高硬件可靠性。 4、支持4个USB接口。 5、支持2T、3T、4T、6T的SATA硬盘；支持企业级、监控级硬盘。 6、支持硬盘热插拔，在磁盘拔出再插回时，磁盘上数据不会丢失。 7、支持视音频采用视频流协议直接写入存储。 8、设备写入能力：200Mbits/s同时转发能力：70Mbits/s。 9、支持RAID快速创建，支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度。 10、支持RAID断点续建技术，设备重启后，RAID可以继续重建。 11、支持配置路由，跨多网段应用。 12、支持RAID冗余磁盘技术，支持RAID0、1、5、6、10，支持热备盘。 13、支持配置虚拟磁盘、查看虚拟磁盘状态。 14、支持全面的状态报警，提供控制台告警、指示灯告警、邮件告警等多种告警方式。 15、支持针对坏扇区磁盘的热顶替。 16、支持虚拟磁盘类型iSCSI、NRU、NAS。 17、支持在Linux及Windows客户端访问NAS类型的虚拟磁盘。 18、支持在硬盘满配并正常工作时，快速自动配置磁盘组（RAID5）、虚拟磁盘（1个）。 | 台 | 1 | 听证音视频存储 |
| 3 | 互联网直播盒（4K） | 推流、控制一体化设备 支持RTMP协议推流，并对接直播平台的协议控制 内置多点触控电容屏，全触屏操作。支持控制直播现场，实现直播的开始、暂停、恢复和结束功能 支持H265编码，同时可支持最高4K分辨率的编解码 可外接SD卡，最大 256G 可接收双路高清视频信号。 HDMI OUT 同时可以输出 高清信号，实现双屏异显。 两个USB 2.0 接口，可扩展U盘、键鼠、USB摄像头等外设以及USB 4G卡托等。 USB 3.0接口可以连接5G卡托、5G手机，具备良好的扩展性 | 台 | 1 | 互联网听证直播 |
| 4 | 交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机 应用层级：二层 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：256Gbps 包转发率：42Mpps MAC地址表：16K 端口结构：非模块化 端口数量：28个 端口描述：24个10/100/1000Base-T，4个1000Base-X SFP 传输模式：全双工/半双工自适应 网络标准：IEEE 802.3ah、802.1ag 堆叠功能：不可堆叠 VLAN：支持4K个VLAN QOS：支持对端口入方向、出方向进行速率限制 网络管理：支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) | 台 | 1 | 数据交换 |
| 5 | 12U机柜 | 12U网络机柜。 | 台 | 2 | 设备放置 |
| 四、检察院听证室会议发言与扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz~20KHz 3.额定功率：120W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)120°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：6.5"低音×1 | 只 | 4 |  |
| 2 | 专业功放 | ★1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口界面截图）。输入座接地脚接地和悬浮控制。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) ★2.采用强制散热设计；具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm | 只 | 4 |  |
| 4 | 无线鹅颈话筒一拖八 | 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统包括有一台主机+八台桌面式无线麦克风 | 套 | 1 |  |
| 5 | 调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ★5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 ★2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； ★4.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) | 台 | 1 |  |
| 8 | 电源时序器 | 1.支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 双屏全彩电子会议桌牌 | 会议电子桌牌无纸化会议系统专用智能液晶屏双面名牌卡位牌 | 台 | 6 |  |
| 六、听证室定制桌椅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检察官操作台（五人工位） | 1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装修材料，板料及制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E1级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配件（缓冲铰链、三合一链接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅，通过盐酸盐雾测试 | 张 | 1 |  |
| 2 | 听证人操作台（五人工位） | 1、面材：优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，木皮厚度≥0.6mm，含水率8%-16%。 2、封边:优质实木封边条，出厂含水率8%～16%,甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、基材：选用E1级环保中纤板，甲醛释放量:气候箱法E1：≤0.124mg/ m³ ；密度≥0.73g/cm³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 4、油漆：游离甲醛含量≤100mg/kg；苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤300mg/kg；乙二醚醚及其酯类含量≤300mg/kg；挥发有机化合物含量≤300g/L； 5、白乳胶：游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。 | 张 | 1 |  |
| 3 | 双方当事人操作台（三人工位） | 1、基材：优质环保型中密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装修材料，板料及制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E1级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配件（缓冲铰链、三合一链接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅，通过盐酸盐雾测试。 | 张 | 2 |  |
| 4 | 检察官操作工位 | 1、基材：实木方经过蒸煮、烘干、杀菌、杀虫处理，材料不会变形、生虫、不带有害气体，含水率不超过国家标准。 2、靠背及坐垫：采用西皮软包工艺，厚度≥1.5mm，撕裂力≥40N，摩擦色牢度≥4级，耐折牢度20000次无裂纹，耐磨性（cs-10,100g,500r）无损伤，剥落情况，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，pH值在3.5-6.0之间，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg。 3、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 4、五金件：采用优质五金配件（三合一连接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅。 | 张 | 3 |  |
| 5 | 听证及当事人操作工位 | 1、基材：实木方经过蒸煮、烘干、杀菌、杀虫处理，材料不会变形、生虫、不带有害气体，含水率不超过国家标准。 2、靠背及坐垫：采用西皮软包工艺，厚度≥1.5mm，撕裂力≥40N，摩擦色牢度≥4级，耐折牢度20000次无裂纹，耐磨性（cs-10,100g,500r）无损伤，剥落情况，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，pH值在3.5-6.0之间，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg。 3、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 4、五金件：采用优质五金配件（三合一连接件、平头螺丝），五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅。 | 张 | 16 |  |
|  | 小计4 |  |  |  |  |
| 八、人工安装及实施调试费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备安装调试人工费 | 设备安装、布线走线、调试等综合硬件实施人工费 | 项 | 1 |  |
| 2 | 原有装饰拆除清理搬运费 | 原有装饰拆除（包括打墙），材料的拆除及清理搬运费 | 项 | 1 | 建筑业 |

- 12.柳州市看守所听证室（柳州市第一、第二看守所）

| 序号 | 标的名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、检察院听证室前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 远程听证终端 | 1、采用嵌入式硬件一体化结构，内置1080p高清摄像头，部署便捷。 2、会议速率支持128Kbps—8Mbps。 3、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 4、支持H.263、H.264、H.264 High Profile等视频编解码协议。 5、支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 6、支持H.239标准双流协议。 7、内置高清PTZ摄像机，支持12倍光学变焦，支持不小于72°水平广角视野，水平转动角度不小于±100°、垂直不小于±30° 8、支持1080p60高清视频解码、支持1080p30高清视频编码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 9、支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p30fps前提下，辅流支持1080p分辨率。 10、终端支持1路内置摄像机高清视频输入，还需支持1路独立的HDMI高清视频输出接口。 11、终端支持不少于1路独立的音频输入接口，支持数字麦克风接入，终端的HDMI接口支持伴随音频输出功能。 12、支持申请发言、申请主席等功能，主席终端可广播发言会场、视频选看、控制远端摄像机、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 13、支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 14、终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能。 15、具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 16、终端自带电源开关按键，可一键打开或关闭终端电源。 17、具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。 ★18、必须支持在不额外增加设备的情况下，数字无缝接入柳州市检察院远程提讯系统、视频会议系统，实现互联互通及音视频对话等相关应用。兼容性指标及功能要求涵盖常用的点对点会议、多点会议、远端会场摄像机的控制、双流以及设备状态显示等。投标人应在报价前做好相关调研工作，确保所投产品能够实现采购人需求，投标人在报价时必须提供承诺函（格式自拟），所涉及的费用自行承担。如若所报产品无法兑现承诺实现采购人需求，采购人有权追究其相关法律责任。 | 台 | 2 | 听证终端 |
| 2 | 8路强电控制器 | 1、8路电源控制器，可远程控制8路强电输出。 2、通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温度等数据，当短路、 漏电等危险发生，能瞬时关闭故障电路通道。 3、单路最大输出电流10A,单路最大输出功率2000W,整机最大输出功率7500W，电压输入AC220V。 4、支持以太网RJ45接口，RS-485接口。 | 台 | 2 | 控制器 |
| 3 | 电子签名板 | 1、触摸屏：电容触摸屏 2、屏幕尺寸：10.1 英寸 3、屏幕分辨率 ：1280*800 4、内存 ：不小于2G 5、亮度：≥350cd/m² 6、对比度：800：1 7、颜色质量：24 位真彩色 8、双控屏：电容屏和电磁屏 9、手写分辨率：5080LPI 10、无故障点击次：≥100 万次 11、感应方式：电磁感应 12、电子签名压感：8192 Levels 13、最高读取速率：≥220 点/秒 14、电磁笔：无线无源电磁笔 15、摄像头：500w 16、指纹仪：公安部标准；电容按压式 | 台 | 2 | 签名板 |
| 4 | 43寸液晶电视（含支架） | 1、外观：黑色； ▲2、屏幕：43英寸，尺寸(宽*高*厚）： 963×74×560mm，毛重：6.9kg； 3、屏幕比例 16:9 分辨率：4K电视；。 4、背光方式：DLED，面板类型：RGB； 5、功耗：50W，二级能效，待机功率：≤0.5W； 6、主机芯：MSD6180KBT； 7、输入端口：HDMI*2、USB2.0*1、调试*1、音视输入*1；。 8、输出端口：同轴*1。 | 台 | 2 | 听证显示 |
| 八、人工安装及实施调试费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工及辅助线材、人工费 | 设备安装、布线走线、调试等综合硬件实施人工费及辅材费（网络、电源线、音视频线、线槽线管、水晶头等） | 项 | 2 | 每个看守所1项 |

三、商务要求表

| ★一、商务最低要求表（投标人商务响应表与售后服务承诺同一内容不相符的，以低计算） |  |
| --- | --- |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别注明外，项目硬件产品质保期最短不得少于1年（自项目验收合格之日起计算，若厂家质保期超过1年的，按厂家规定全免费包修），采购需求中有特别约定的按特别约定执行，质保期内全免费上门维修服务，终身维修；项目验收合格交付使用后免费提供1年系统售后及运维服务；软件系统终身免费维护。 |
| 售后技术服务要求 | 1.免费送货上门、调试直至设备、系统验收合格、通过测试并接入中国听证网（期间所需器材及费用均由中标供应商承担）。 2.投标人必须根据本项目的采购需求情况进行有针对性的应用和操作培训。对于所有培训，投标人必须提供详细的培训计划和培训材料。所有培训涉及的费用均由中标供应商承担。 3.在使用过程中设备发生质量问题或故障，接通知后1小时响应，6小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过12小时修复，如果故障在检修24小时后故障仍无法排除，中标供应商应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 4.所有系统开发、部署完成后，通过测试并接入中国听证网前，平台整体试运行时间一个月，期间24小时上门服务，中标供应商须无条件响应。 5.提供固定售后服务方式（电话、远程协助、现场调试、通讯工作群）。 6.根据高检院测试后的反馈问题整改清单对设备、系统因素进行排查，配合进行整改。接通知后1小时响应，6小时内到达现场处理，一般问题处理时限不超过12小时。 |
| 交付时间及地点 | 1.交付时间：自签订合同之日起60日内交货，完成设备的供货、安装调试；环境改造；系统使用培训，并验收合格交付使用。 2.交付地点：柳州市采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 1.合同签订生效后15日内，采购人支付合同金额的40%作为预付款； 2.全部货物到货交付验收合格后，采购人支付合同金额的30%； 3. 环境改造完毕后，全部货物安装、调试完毕、通过测试并接入中国听证网后5日内，采购人支付合同金额的25%； 4.其余合同金额的5%作为质保金，验收完毕一年后支付。 说明：在每次付款前，中标供应商须开具请款报告和等额发票给采购人，否则采购人不予付款。 |
| 投标产品质量管理、企业信用要求 | 1.投标人无任何违法、违规、质量安全事故、履约不良等行为反映或记录； 2.投标人无自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁、和诉讼记录； 3.投标人无被责令停业或暂停、取消投标资格，无经济方面犯罪或严重违法记录； 4.投标人无被国家工商或质量监督部门年检或抽检不合格或复查未通过问题。 5.投标人或投标产品无信用不良而处于禁止或取消投标、采购情形。 |
| ★二、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |
| 兼容性要求 | 必须支持在不额外增加设备的情况下，数字无缝接入柳州市检察院远程提讯系统、视频会议系统，实现互联互通及音视频对话等相关应用。兼容性指标及功能要求涵盖常用的点对点会议、多点会议、远端会场摄像机的控制、双流以及设备状态显示等。投标人应在报价前做好相关调研工作，确保所投产品能够实现采购人需求，投标人在报价时必须提供承诺函（格式自拟），所涉及的费用自行承担。如若所报产品无法兑现承诺实现采购人需求，采购人有权追究其相关法律责任。 |
| 建设工期要求 | 为了尽快完成项目建设，达成建设任务，项目需多地同时开工实施安装调试及环境改造。 |
| 招标人的特别说明 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本项目为预留份额专门面向中小企业的政府采购项目，通过“要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。”的措施进行： 投标供应商所投所有标的由中小微企业生产制造的金额合计不得小于投标总金额的30%，其中由小微企业生产制造的金额合计不得少于投标总金额的18%，否则视为资格审查不合格。 对于属于中小企业生产的货物，投标文件中须提供供应商盖章的的中小企业声明函（声明函中的厂家必须与开标一览表的厂家一致）。如未提供或提供中小企业生产的货物（标的）的投标报价总额不达金额要求的，报价无效。 本项目允许供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 组成联合体（指接受联合体投标的项目）或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 |

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：柳州市人民检察院全市两级院听证室建设项目 采购编号：LZZC2022-G1-990245-GZJL |
| 2 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3.代理服务费参照国家发展计划委员会（计价格[2002]1980号）《招标代理服务费管理暂行办法》货物类收费标准及发改价格[2011]534号文的规定 向中标人收取。中标通知书发出前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。 |
| 3 | 投标保证金为：人民币陆万元整（￥60000.00） 投标人须于投标截止时间前将投标保证金以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账（以银行入帐时间为准）；采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等形式的，在投标截止时间前交，投标人应当提交单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件，否则视为无效投标保证金； 开户名称：广州金良工程咨询有限公司柳州分公司 开户银行：柳州银行科技支行 银行账号：70311500000000003959 |
| 4 | 演示时间及地点：无。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰或对政府采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向招标采购单位提出询问、澄清；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已获取招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。 |
| 6 | 本项目为中小企业预留（具体预留金额详见第二章《采购需求》），监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业： 1.中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准（格式见公开招标文件第六章）； 2.残疾人福利性单位以投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准（格式见公开招标文件第六章）； 3.监狱企业以投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为判定标准。 |
| 7 | 电子投标文件： 1.投标人应按照本项目公开招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制、加密电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前在政采云平台上提交加密的电子投标文件。 2.未按规定传输提交电子投标文件的，视为投标无效。 3.电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 |
| 8 | 投标文件提交截止时间及地点：详见公开招标公告。 |
| 9 | 开标时间：详见公开招标公告。 开标地点：详见公开招标公告。 |
| 10 | 电子投标文件解密时间：采购代理机构开启解密标书后30分钟内，投标人必须在此时间段内登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为投标文件无效。 |
| 11 | 评标方法：综合评分法 |
| 12 | 发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）、柳州市公共资源交易平台（ggzy.liuzhou.gov.cn） |
| 13 | 信用信息使用规则： 采购人或者采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，拒绝其参与政府采购活动。 甄别方式：1、在本项目资格性审查前，采购人或者采购代理机构将对供应商信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理； 在中标通知书发出前，采购人或者采购代理机构将对中标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理； 2、根据财政部《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号），“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 14 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后两个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体。 |
| 15 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，投标人的投标保证金一律以转账、电汇方式退还投标人，未中标投标人所提交的投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内退还投标人，中标人所提交的投标保证金在与双方签订合同后五个工作日内退还。 |
| 16 | 签订合同时间：中标通知书发出后25日内。 |
| 17 | 采购资金来源：财政资金 预算资金（人民币）：壹仟贰佰陆拾贰万叁仟肆佰伍拾伍元整（¥12623455.00） |
| 18 | 投标文件有效期：投标截止日期后90天。 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 20 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标文件内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 21 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人的CA电子签章。 2.本招标文件所涉及的法定代表人或授权委托代理人签字或盖章的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签章，涉及到法定代表人或授权委托代理人签字或盖章的内容，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传。 |

投标人须知

一、总  则

- 1. 适用范围

1.1本招标文件适用于柳州市人民检察院全市两级院听证室建设项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1“采购人”是指：广西壮族自治区柳州市人民检察院；“采购代理机构”是指：广州金良工程咨询有限公司。

2.2“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备（含安装）、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“签字”系指本人亲笔书写自己的姓名，为表示同意、认可、承担责任或义务。

2.7“电子文档”系指完整的投标文件电子版，内容包括开标文件、资格证明文件、投标文件的电子版。

2.8“★”系指本次采购项目“第二章 采购需求”中的实质性要求。

2.9“一体化听证工作站（口字型）、高清听证主机（4K）”系指本次采购的核心产品。

2.10“法定代表人”系指投标人的法定代表人、负责人或自然人。

3.招标方式

3.1公开招标方式。

4.投标委托

4.1如投标人代表不是法定代表人（负责人、自然人），须有法定代表人（负责人、自然人）出具的授权委托书（格式见第六章投标文件格式）。

5.投标费用

5.1投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不允许违法分包。本项目允许供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 8.特别说明：

8.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。投标人投标的采购项目负责人必须为投标人员工（或必须本投标人或其控股公司员工）。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 8.3关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。

- 8.3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 8.3.2 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

- 8.4除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 质疑和投诉

- 注：投标人对电子标项目提出质疑和投诉的，应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定的方式提交质疑和投诉。

9.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是：

9.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

9.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

9.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

9.4质疑书面要求

9.4.1质疑人质疑时须提交质疑函和必要的证明材料，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函至少包括下列主要内容：

（1）供应商的姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

9.5接收质疑函的方式：质疑人必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑人至我公司递交质疑函时必须出示有效证件，法定代表人（负责人、自然人）凭本人有效的居民身份证原件；委托代理人凭法定代表人（负责人、自然人）授权委托书原件（委托授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章）和本人有效的居民身份证原件。

9.6联系部门：广州金良工程咨询有限公司。

9.7联系电话：0772-2811999。

9.8通讯地址：柳州市桂中大道南端6号九洲国际19-1、19-2。

9.9现场提交质疑办理业务时间：工作日8时30分到12时00分，15时00分到17时30分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

9.10投诉的书面要求

9.10.1符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。

二、招标文件

10.招标文件的构成

（1）公开招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）合同主要条款及验收书格式；

（6）投标文件格式。

11.投标人的风险

11.1投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式询问采购人或采购代理机构。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有购买招标文件的供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.2采购代理机构以书面形式答复投标人询问的问题，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

12.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

12.5采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

三、投标文件的编制

13.投标文件的组成

13.1投标文件由资格文件、报价要求文件、商务技术文件三部分组成。

注：以下各项必须提供并加盖投标人CA电子签章、按照第六章格式要求签字，否则其投标无效。

（1）法定代表人身份证明书（必须提供，格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（委托代理时必须提供，格式见第六章）；

（3）投标人资格声明函（必须提供，格式见第六章）；

（4）投标人有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（复印件，必须提供）；

（5）本项目为中小企业预留项目，投标人必须提供以下中型企业、小微企业证明材料之一：

①中小企业声明函（货物制造商属于中小微企业的必须提供，格式见第六章）；

②残疾人福利性单位声明函（货物制造商属于残疾人福利性单位的必须提供，格式见第六章）；

③监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（货物制造商属于监狱企业的必须提供）；

（6）分包意向协议（如有分包请提供，格式见第六章。如供应商同时分包给多家中小企业，须同时提供多份相应的分包协议）；

13.1.2报价要求文件

注：以下各项必须提供并加盖投标人CA电子签章、按照第六章格式要求签字，否则其投标无效。

（1）开标一览表（必须提供，格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）；

（3）保证金证明（必须提供，格式见第六章）；

13.1.3商务技术文件

注：以下第（1）至第（5）项必须提供并加盖投标人CA电子签章、并按照第六章格式要求签字，否则投标无效。其余各项如有请提供，同时要加盖投标人CA电子签章，否则该材料被视为无效。

（1）投标函（必须提供，格式见第六章）；

（2）商务响应表（必须提供，格式见第六章）；

（3）技术响应表（必须提供，格式见第六章）；

（4）本项目所采购的“ 55寸液晶电视 ”、“ 43寸液晶电视 ”、“检察官电脑”、“书记员电脑”、“室内全彩LED显示屏”、“风管机”货物属于政府强制采购的节能产品，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（必须提供，格式自拟）；

（5）备品备件清单（必须提供，格式见第六章）；

（6）项目建设方案（格式见第六章）；

（7）售后服务方案（格式见第六章）；

（8）拟投入本项目人员一览表（格式见第六章）

（9）招标文件《采购需求》标记“▲”的参数及功能项对应的证明材料（包括但不限于国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件及截图等证明材料）（如有，格式自拟）；

（10）投标人具备有效的通过质量管理体系认证证书复印件（如有）；

（11）投标人具备有效的通过环境管理体系认证复印件（如有）；

（12）投标人具备有效的通过职业健康安全管理体系认证复印件（如有）；

（13）投标人具备有效的通过商品售后服务评价体系认证复印件（如有）；

（14）投标人具备有效的通过知识产权管理体系认证复印件（如有），

（15）投标人或厂家具备“智能听证系统”信创适配的兼容性认证证书复印件（如有）；

（16）投标人同类项目经验情况一览表（如有，格式见第六章）；

（17）投标产品为非政府强制采购节能产品，由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（如有）；

（18）投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件（如有）；

（19）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）；

（20）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有）。

14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、办理免税手续相关费用、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

15.3投标文件只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

16.投标文件的有效期

16.1 投标截止日期后90天，投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

16.3投标人可拒绝接受延长有效期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件其它内容。

16.4中标人的投标文件自递交投标文件截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

17.投标保证金

17.1投标人须于投标截止时间前将投标保证金以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账（以银行入帐时间为准）；采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等形式的，在投标截止时间前交，投标人应当提交单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件，否则视为无效投标保证金；

开户名称：广州金良工程咨询有限公司柳州分公司

账    号：70311500000000003959

开户银行：柳州银行科技支行

注：办理投标保证金手续时，汇款人、出票人须填写投标人单位全称，否则其投标无效。

采购代理机构按投标人投标函中所附的进账单或电汇凭证的全称、账号及开户行退还投标人（注：投标人投标函提供的全称、账号、开户行务必要完整、正确；所提供电汇凭证或银行进账单，务必要清晰，否则因不完整、不正确、不清晰而造成投标保证金无法退付的，后果由投标人负责）。

17.3未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

17.4中标人应在中标通知书发出后25日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在双方签订合同后五个工作日内退还。

17.5投标保证金不计息。

17.6投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）严重扰乱招投标程序的。

18.电子投标文件的编制、加密要求

18.1投标人应按本招标文件规定的格式、顺序和政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的有关要求编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容；如电子投标文件因内容不完整、投标人未设置或设置关联点错误导致电子投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，导致评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审，所引起的后果由投标人自行承担。

18.2公开招标文件中规定须由投标人在规定处盖章的，投标人应加盖CA电子签章，否则视为投标无效。

18.3公开招标文件中规定须由法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签章，涉及到法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章的内容，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传，否则视为投标无效。

18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人CA电子签章或者法定代表人或授权委托代理人签字。扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.5电子投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

18.6电子投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

18.7电子投标文件的容量大小须符合政采云电子投标客户端规定。

18.8电子投标文件的加密要求

电子投标文件应按政采云电子投标客户端软件有关规定加密，否则政采云平台将拒收，由此造成的风险由投标人承担。

19.电子投标文件的提交、修改、撤回和解密

19.1本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于提交投标文件截止时间前在政采云平台上提交已经加密的电子投标文件。

19.2未按规定上传的电子投标文件将被政采云平台拒收，由此造成电子投标文件解密失败或被误投的风险由投标人自行承担。

19.3 投标人应当在提交截止时间前完成电子投标文件的提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改、加密后重新传输提交。提交截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。提交截止时间后上传的文件，将被政采云平台拒收。

19.4电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

19.5截标后，政采云电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传政采云平台的投标文件进行解密。

非政采云技术原因或非采购代理机构操作原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

20.投标无效的情形

20.1实质上没有响应招标文件要求和条件的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，除资格证明文件外经评标委员会认定属于28.澄清问题的形式规定情形的，应当允许其在评标结束之前通过政采云平台进行澄清或者补正，澄清或者补正投标文件必须以书面形式进行。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人澄清、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

20.1.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标人在线制作电子投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按公开招标文件要求接受调整的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

20.1.3在符合性评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标有效期、交货期、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；

（2）投标人就采购需求中标记 “★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项（含）以上的；投标人就采购需求中非标记“★”符号的技术参数要求响应内容发生负偏离5（含）项以上的；

（3）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（6）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

（7）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.1.4在评审时有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名（获取文件）的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

20.1.5被拒绝的投标文件为无效。

20.2特别说明

20.2.1政采云公司如对电子化开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

20.2.2评审在严格保密的情况下进行，任何一方不得透露与评审有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

20.2.3电子评审过程中需要投标人在线确认的所有内容，投标人不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

20.3可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致政采云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

20.3.1政采云平台发生故障而无法登录访问的；

20.3.2政采云平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

20.3.3政采云平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

20.3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

20.3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

四、开标

21.开标准备

21.1采购代理机构按公开招标文件规定的时间、地点通过“政采云平台”组织开标、开启解密电子投标文件，所有投标人均应当准时在线出席开标会。投标人因未在线参加开标而导致电子投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

22. 开标程序

22.1开标会由采购代理机构主持；

22.2截标后，政采云电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传政采云平台的投标文件进行解密。非政采云技术原因或非采购代理机构操作原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

22.3电子投标文件解密结束，开启报价要求文件。投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标人拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

22.4公开报价；

22.5报价确认：采购代理机构开启签字时段，投标人应及时通过CA证书对报价记录表进行确认。未在规定时间内确认的，视同认可开标结果；

22.6开标会结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格性审查

23.采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

24.合格投标人不足三家的，不得评标。

六、评标

25.组建评标委员会

25.1本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

26.评标的方式

26.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27.评标程序

27.1符合性审查

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，评标委员会将通过政采云平台，以询标函的方式要求投标人在线对相关问题进行澄清或者说明。

27.2投标文件的比较和评价

（1）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（2）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标标准推荐中标候选人同时起草评标报告。

28.澄清问题的形式

28.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

28.2投标人应当在规定时间内通过政采云平台进行澄清、说明或者补正，并加盖投标人CA电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.3投标人超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

29.错误修正

29.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会通过政采云平台发起询标函，投标人在规定时间内通过政采云平台确认，投标人的确认应当加盖投标人CA电子签章。修正后的报价按照87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.评标原则和评标方法

30.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

30.2本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

31.评标过程的监控

31.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控（或柳州市政府采购督导员进行现场监督），投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

32.采购人或者采购代理机构核对评标结果。

33.采购人或者采购代理机构在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

34.采购人或者采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

35.采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网发布中标公告。在发布中标公告的同时，向中标人发出中标通知书。

36.在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。

37.投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

38.被质疑的采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

39.合同授予标准

39.1合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

40.签订合同

40.1投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

40.2如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将不予退还中标供应商投标的投标保证金并上缴同级财政国库。

40.3中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人或采购代理机构应将该情况报市本级政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

九、其他事项

（1）代理服务费参照国家发展计划委员会（计价格[2002]1980号）《招标代理服务费管理暂行办法》货物类收费标准及发改价格[2011]534号文的规定 向中标人收取。中标通知书发出前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。

（2）代理服务收费标准：

| 服务类型 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

注:（1）招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

（2）中标供应商未按要求及时领取中标通知书并交纳服务费的，视为自动放弃中标资格。

# 第四章  评标方法及评标标准

评标方法及评标标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表共五人或以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、技术、售后、人员、信誉、业绩等方面内容按百分制打分。其中价格分、技术分、售后服务分、履约能力分、政策功能分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

(四)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过政采云平台发起询标函，要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评标方法

(一)对进入详评的，采用百分制综合评分法。

(二)计分办法(分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入)：

| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | 1.满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为最高分30分； 2.其他投标人的报价得分按以下公式计算： 报价得分=（评标基准价／某投标人投标报价）×30分。 |
| 2 | 技术分 （满分45分） | 产品性能分 （满分 20分） | 针对招标文件《采购需求》标记“▲”的参数及功能项，在投标文件的技术偏离表中提供所投产品功能或性能与其（即标记“▲”的参数及功能项）对应的证明材料（包括但不限于国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件及截图等证明材料，并加盖投标人公章）】，每满足1项得1分，满分20分； 注：如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。 |
|  |  | 项目建设方案分 （满分25分） | 评委根据招标文件要求及投标人的投标文件中对本项目总体要求的理解、人员及进度安排、项目技术方案、质量保证措施、培训方案等内容进行评审，确定各投标人所属档次，在相应档次内独立打分。 一档（0分）：未提供项目建设方案或提供的方案不能满足项目实施要求。 二档（6分）：项目建设方案基本可行，培训方案符合招标文件基本要求，但提供的项目技术方案中技术路线不够清晰,无具体的项目进度安排。 三档（12.5分）：项目建设方案体现对项目有深入了解；提供的项目技术方案包括总体架构、业务流程、技术路线、网络拓扑等，且技术路线清晰；针对建设原则、建设标准、技术措施、质量保证措施、培训方案等方面内容描述全面，但不够深入。 四档（18.5分）：项目建设方案体现对项目理解深入；项目技术方案完整，包括总体架构、业务流程、技术路线、网络拓扑、具备项目建设的设计图及效果图等，业务流程、技术路线清晰；针对建设原则、建设标准、技术措施、质量保证措施、培训方案等方面内容描述全面完善、有针对性；项目进度安排细化，能多地同时进行。 五挡（25分）：项目系统建设方案对采购人需求的理解深入，对本项目前期、当前基础建设情况了解充分；项目技术方案详细、更优化，方案包括总体架构、业务流程、技术路线、网络拓扑、具备一套完整的项目建设的设计图纸及效果图等（除一二看守所的所有建设单位都有，且图纸内容的设施设备摆放位置和尺寸标准清楚、合理，并符合逻辑和业务需求）；针对建设原则、建设标准、技术措施、质量保证措施、培训方案等方面内容描述全面具体、针对性及操作性强、切合项目实际；项目进度安排细化，能多地同时进行。 |
| 3 | 售后服务分（满分14分） | 售后服务分（满分 14分） | 由评委根据投标文件要求对售后服务方案（包含但不限于：故障出现解决方案、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、其它优惠方案等）内容的科学性、合理性、可行性评定标准，在各档次内独立打分。 一档（4.5分）：方案论述准确，对故障处理流程、维护保障流程、服务响应体系、技术培训技术等有所描述，整体方案简单一般。 二档（9分）：方案论述准确，对故障处理流程、维护保障流程、服务响应体系、技术培训技术等描述详细，服务质量保障方案较为合理、可行；投标人使用信息化任务调度软件的，具备专人保障售后问题。 三档（14分）：方案论述准确；对故障处理流程、维护保障流程、服务响应体系、巡检服务、技术培训技术、备品备件、特殊时期专人驻场服务等描述详细，具有良好的应急预案、故障解决措施和完善的免费技术培训计划和定期回访计划，有针对性的服务流程，服务质量保障方案全面、详细，有实值性的优惠措施；为了更好的服务采购人的售后问题，投标人使用信息化任务调度软件。 |
| 4 | 履约能力分（满分10分） | 信誉分 （满分5分） | （1）投标人通过ISO质量管理体系认证，提供有效的认证证书复印件并加盖投标人公章，得1分。 （2）投标人通过ISO环境管理体系认证，提供有效的认证证书复印件并加盖投标人公章，得1分。 （3）投标人通过ISO职业健康安全管理体系认证，提供有效的认证证书复印件并加盖投标人公章，得1分。 （4）投标人通过商品售后服务评价体系认证，提供有效的认证证书复印件并加盖投标人公章，得1分。 （5）投标人通过知识产权管理体系认证，提供有效的认证证书复印件并加盖投标人公章，得1分。 |
|  |  | 设备兼容分 （满分3分） | 投标人或厂家具备“智能听证系统”信创适配的兼容性认证证书，得3分（提供有效的证明材料复印件并加盖投标人公章（自然人加盖手指指印）。 |
|  |  | 业绩分 （满分2分） | 投标人具备2018年1月1日以来与本项目相关同类业绩（以投标文件中的合同书复印件为准，并能清晰反映合同中的同类项目名称及内容，否则视为无效不予计分）每项得1分，满分2分。 |
| 5 | 政策功能分 （满分1分） | 节能、环保产品 | 每一项投标产品（服务）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品或《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品的，提供有效的节能产品或环境标志产品认证证书复印件得0.5分，满分1分。（招标文件中或相关法律法规强制要求的除外，须提供清晰的证书复印件并对投标型号做醒目标记，否则不予计分）。 |

（三）总得分=1+2+3+4+5

三、中标标准及中标候选人推荐原则

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分前三名为中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。当中标人属于信用信息使用规则中应被拒绝参与政府采购活动的情形时，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

# 第五章  合同主要条款格式

柳州市政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                              采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                              招  标  编  号

签  订  地  点                                签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单价（元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：             。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1、交货时间：                 、地点：                          。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                     。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期；                                      。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、资金性质：              。

2、付款方式：合同签订生效后15日内，甲方支付合同金额的40%作为预付款；全部货物到货交付验收合格后，甲方支付合同金额的30%； 环境改造完毕后，全部货物安装、调试完毕、通过测试并接入中国听证网后5日内，甲方支付合同金额的25%；其余合同金额的5%作为质保金，验收完毕一年后支付（不计利息）。

说明：在每次付款前，乙方须开具请款报告和等额发票给甲方，否则甲方不予付款。

第九条  履约保证金：无

第十条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费

用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时

需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十七条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审

批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典（合同编）》有关条文执行。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

第二十条　本合同一式   份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各   份，甲乙双方各   份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

- 投标文件格式

一、资 格 文 件 格 式

（1）法定代表人身份证明书格式（必须提供）：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：     职务：

系     （投标人名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人（签字或个人CA签章）：

（2）法定代表人授权委托书格式（委托代理时必须提供）：

法定代表人授权委托书

致：采购人、采购代理单位 ：

我                 （姓名）系                               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（亲笔签字）：                  法定代表人（负责人、自然人）(签字或个人CA签章)：

所在部门职务：                          职务：

被授权人身份证号码：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

（3）投标人资格声明函格式（必须提供）：

投标人资格声明函

致：采购人、采购代理单位：

我方自愿参加                       项目（项目编号：           ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此声明！

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

（4）投标人有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等（必须提供）；

（5）中型企业、小微企业证明材料，投标人必须提供以下材料之一（必须提供）：

①中小企业声明函格式（货物制造商属于中型企业、小微企业的必须提供，货物为不同的制造商制造的，各个制造商都必须提供）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业，详见本声明函“注”第 1 点） ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为 	万元，资产总额为   	万元， 属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业，详见本声明函“注”第 1 点） ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为 	万元，资产总额为   	万元， 属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（CA电子签章）：

日期：年月日

注：1.投标人出具的《中小企业声明函》中填写的“所属行业”应与采购文件明确的“所属行业”内容一致。

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 中小企业划分有关标准根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定。

4.为方便投标人识别企业规模类型，投标人可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。

自测小程序链接：https://sme.miit.gov.cn/baosong/appweb/orgScale.html

5.投标人须按上述格式要求如实填写中小企业声明函，并对该声明函的真实性负责，否则不得享受相关中小企业扶持政策；

6.中标人依法享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将在中标结果公告中公告其《中小企业声明函》。

②残疾人福利性单位声明函（货物制造商属于残疾人福利性单位的必须提供）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA电子签章）：

日  期：

- 注：

- 1.中标人声明为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；

2享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

③监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（货物制造商属于监狱企业的必须提供）

（6）分包协议格式（供应商分包给中小企业提供）

分包意向协议

投标供应商（甲方）：

货物生产厂家（乙方）：

根据招标文件和其他有关法律、法规的规定，甲方将                项目的货物依法分包给乙方。为了使本项目采购活动顺利实施，经甲乙双方友好协商，特订立本意向协议，供双方共同遵守履行。

第一条  项目概况

1.1项目名称：

1.2供货地点：柳州市采购单位指定地点

1.3 分包货物名称及数量：（按“投标报价明细表”中生产厂家为乙方的所有产品的名称及数量填写）。

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商 | 数量及单位 | 单价（元） | 金 额 （元） | 备注（中型、小型、微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.5分包金额：大写人民币      （￥    ）  。（按“投标报价明细表”中生产厂家为乙方的所有产品的金额合计填写）。

1.6交货期：                              。

1.7 货物技术质量标准：按甲方与采购人签订的供货合同。

1.8分包方式：包工包料，乙方按甲方与采购人签订的供货合同提供属于乙方生产的产品，同时提供相应的技术售后服务，并对生产的产品承担质量保证责任。

第二条 甲方负责事项

2.1负责用乙方生产的货物参加本项目投标及履行供货合同的责任。

2.2及时向乙方提供供货合同中属于乙方生产的产品的名称、数量、技术要求。

2.3及时向乙方支付分包货款。

第三条  乙方负责事项

及时按甲方与采购人签订的供货合同提供属于乙方生产的产品，同时提供相应的技术售后服务，并对生产的产品承担质量保证责任。

第四条 分包款支付方式

甲方收到采购人支付的货款后按比例向乙方支付。

第五条 违约责任

因一方违约给另一方造成经济损失，由违约方承担。合同无法继续履行时，合同终止并追究责任。

第六条 争议

6.1.双方约定，凡因执行本协议所发生的与本合同协议有关的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第    种方式解决：

（1）将争议提交       仲裁委员会仲裁；

（2）依法向      人民法院提起诉讼。

第七条 本意向协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决，所签订的补充协议为本意向协议的组成部分，具有同等法律效力。

第八条 本意向协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力，本合同经双方签字盖章之日起生效。如甲方未成为本项目中标人，本意向协议自动终止。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）

委托代理人（签字）：                     委托代理人（签字）：

单位地址：                               单位地址：

电话：                                   电话：

年   月   日                             年   月   日

注：（1）本格式仅供参考，供应商可根据分包厂家的实际协商情况对本协议内容作修改，但必须包含有货物生产厂家分包的货物名称、数量、金额等。

（2）如供应商同时分包给多家中小企业，须同时提供多份相应的分包意向协议。

- 报  价 要 求 文  件  格  式

报价要求文件目录：

目    录

（根据招标文件规定及供应商提供的材料自行编写目录）

- （1）开标一览表格式（必须提供）：

开标一览表

项目名称：

采购编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② | 备注（中型、小型、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.柳州市检察院听证室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.柳州市柳南区检察院听证室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目合计金额大写：人民币 （￥ ） 其中： 中型企业产品总金额（大写） （￥ ）； 小型和微型企业产品总金额（大写） （￥ ）； 中小企业产品占比：（中型、小型和微型企业产品总金额）/投标总报价 ×100%= % 小微企业产品占比：（小型和微型企业产品总金额）/投标总报价 ×100%= % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标供应商所投所有标的由中小微企业生产制造的金额合计不得小于投标总金额的30%，其中由小微企业生产制造的金额合计不得少于投标总金额的18%，否则视为报价无效。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人CA电子签章或者由法定代表人或授权委托代理人签字，否则其投标作无效标处理；

3.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.投标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的所有成本、各种费用的总和。

5.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

6.中小微企业是指货物制造厂商为“中型企业”、“小型企业”或者“微型企业”，投标人响应产品中如有中型企业、小型或微型企业生产制造的，请在开标一览表中分别做出标注，如因投标人原因造成评标委员会无法评判的，后果由投标人自行负责；

法定代表人或委托代理人(签字或个人CA签章)：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

（2）投标报价明细表格式（必须提供）：

投标报价明细表

项目名称：

采购编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量及单位 | 单项合价 | 备注（中型、小型、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.柳州市检察院听证室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.柳州市柳南区检察院听证室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用耗材 |  |  |  | 已含在投标报价中 |  |  |  |  |
| 投标总价大写： ¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标货物中， 中型企业产品总金额（大写） （￥ ）； 小型和微型企业产品总金额（大写） （￥ ）； 中小企业产品占比：（中型、小型和微型企业产品总金额）/投标总报价 ×100%= % 小微企业产品占比：（小型和微型企业产品总金额）/投标总报价 ×100%= % |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标供应商所投所有标的由中小微企业生产制造的金额合计不得小于投标总金额的30%，其中由小微企业生产制造的金额合计不得少于投标总金额的18%，否则视为报价无效。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人CA电子签章或者由法定代表人或授权委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

3.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价；

4.投标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的所有成本、各种费用的总和；

5.中小微企业是指货物制造厂商为“中型企业”、“小型企业”或者“微型企业”，投标人响应产品中如有中型企业、小型或微型企业生产制造的，请在投标报价明细表中分别做出标注，如因投标人原因造成评标委员会无法评判的，后果由投标人自行负责；

6.投标报价明细表单价汇总须与投标总价一致，投标总价须与开标一览表投标总报价一致。

法定代表人或委托代理人(签字或个人CA签章)：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

(3)保证金证明格式（必须提供）：

保证金证明

进账单或电汇凭证复印件

法定代表人或委托代理人(签字或个人CA签章)：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

说明：

1.汇款人、出票人须填写投标人单位名称，否则其投标无效。

2.进账单或电汇凭证复印件务必保持清晰完整，如模糊不清而造成该证明被视为无效或投标无效的，后果由投标人负责。

3.若 广州金良工程咨询有限公司 保证金专户在保证金递交规定时间内没有收到投标人足额交纳的投标保证金，其投标无效。

三、商  务  技  术  文  件  格  式

商务技术文件目录：

目    录

（根据招标文件规定及供应商提供的材料自行编写目录）

（1）投标函格式（必须提供）：

投 标 函

致：采购人、采购代理单位：

根据贵方                       项目的招标公告（项目编号：           ），我方      （姓名及职务）经正式授权并代表投标人         （投标人名称）提交电子投标文件，包括：资格文件、报价要求文件、商务技术文件三部分。

据此函，授权代表宣布同意如下：

1.已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止日期后      天（日历天）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：            电话：

传真：               投标人代表姓名：            职务：

投标人名称(全称)：

开户银行：                         账号：

法定代表人或委托代理人(签字或个人CA签章)：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

（2）商务响应表格式（必须提供）：

商务响应表

项目名称：

采购编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1应对照公开招标文件“第二章《采购需求》”中的商务要求内容，逐条说明所提供服务已对公开招标文件的商务条款做出了实质性的响应，并申明与商务条款的偏离说明。具体响应内容优于公开招标文件要求的请在“偏离说明”一栏填写“正偏离”，具体响应内容满足公开招标文件要求的填写“无偏离”，具体响应内容低于公开招标文件的填写“负偏离”；

3.投标人就标记“★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的，视为投标无效。

法定代表人或委托代理人(签字或个人CA签章)：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

（3）技术响应表格式（必须提供）：

技术响应表

项目名称：

采购编号：

| 项号 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |
| 。 |  |  |  |

注：1、投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

2、附《采购需求》“技术参数”中所要求提供的证明材料复印件（如检测报告、截图佐证、承诺函等）。

法定代表人或委托代理人(签字或个人CA签章)：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

- （4）备品备件清单格式（必须提供）：

- 备品备件清单

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 备品备件名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 优惠率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … |  |  |  |  |

注：1.如某备品备件市场价为 100 元，优惠后价格为 90 元，则优惠率为 10%；

2.在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或委托代理人(签字或个人CA签章)：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

（5）项目建设方案格式：

项目建设方案

由投标人按第二章《采购需求》要求自行填写，所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

法定代表人或委托代理人(签字或个人CA签章)：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

（6）售后服务方案格式：

售后服务方案

由投标人按第二章《采购需求》要求自行填写，所列内容作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

法定代表人或委托代理人(签字或个人CA签章)：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

（6）拟投入本项目人员一览表格式：

拟投入本项目人员一览表

| 姓名 | 职务 | 年龄 | 工作年限 | 在本项目中拟 担任工作 | 主要经验及承担过的项目 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或委托代理人(签字或个人CA签章)：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

（7）投标人同类项目经验情况一览表：

投标人（采购内容）                   同类项目实施情况一览表格式：（投标人类似项目合同复印件附后）

| 采购单位名称 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人（签字或个人CA签章）：

投标人（公章）：

日期：年  月 日

附件1：

节能产品政府采购品目清单

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2、建设区域平面图