新疆农业大学公共扩音系统建设项目

招 标 文 件

项目编号：HNSXXJ-2020-01026

招标人（盖章）：新疆农业大学

联系人： 刘徐立

联系电话：18690625168

招标代理机构（盖章）：湖南三湘工程管理有限公司

联系人：姬建伟

联系电话：0991-2308167、15599611252

地址：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2107

二〇二〇年十一月

目    录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	6

第三部分  合同（参考）	26

第四部分  招标范围及技术要求	26

第五部分  投标文件格式	29

# 第一部分      招标公告

项目概况

新疆农业大学公共扩音系统建设项目的潜在投标人应在乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2107获取招标文件，并于2020年12月11日 16:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HNSXXJ-2020-01026

项目名称：新疆农业大学公共扩音系统建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：660000

招标范围：本项目根据学校实际情况，改造学校60座以上大型公共教室扩声系统并建设数字音频广播系统，通过项目建设，统一大型教室教学功放、音箱、麦克风等设备，建设一套目前疆内外高校主流的高保真数字扩声系统（吊麦），同时增加数字音频广播系统，统一管理校内所有寻呼话筒、对讲终端等音频终端，方便教师需要协助时，使用教室内对讲终端，快速接通管理室技术人员，并联动教学设施共享平台教室视频画面弹窗，实现双向对讲。及时响应上课教师请求。有效提升扩声效果，提高师生满意度。

合同履约期限：详见招标文件

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，须具备承担采购项目的能力；具备有效的营业执照（三证合一）；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.本项目的特定资格要求：其他要求：①与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效；

5.本项目不接受联合体投标

三、获取招标文件

时间：2020年11月19日至2020年11月26日，每天上午10:00至13:00，下午15:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2107

方式：线下获取

售价（元）：300元/本，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年12月11日 16:00（北京时间）

投标地点：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108

开标时间：2020年12月11日 16:00

开标地点：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

/

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆农业大学

联系方式：18690625168

2.采购代理机构信息

名 称：湖南三湘工程管理有限公司

地 址：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2107

联系方式：0991-2308167、15599611252

3.项目联系方式

项目联系人：姬建伟

电 话：0991-2308167、15599611252

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：新疆农业大学 联系人：刘徐立 联系电话：18690625168 |
| 2 | 采购代理机构：湖南三湘工程管理有限公司 联系人：姬建伟 联系电话：0991-2308167、15599611252 |
| 3 | （1）项目名称：新疆农业大学公共扩音系统建设项目 （2）项目编号：HNSXXJ-2020-01026 （3）招标内容：本项目根据学校实际情况，改造学校60座以上大型公共教室扩声系统并建设数字音频广播系统，通过项目建设，统一大型教室教学功放、音箱、麦克风等设备，建设一套目前疆内外高校主流的高保真数字扩声系统（吊麦），同时增加数字音频广播系统，统一管理校内所有寻呼话筒、对讲终端等音频终端，方便教师需要协助时，使用教室内对讲终端，快速接通管理室技术人员，并联动教学设施共享平台教室视频画面弹窗，实现双向对讲。及时响应上课教师请求。有效提升扩声效果，提高师生满意度。 （4）项目预算金额：66万元（投标人投标报价不得高于预算金额，高于预算金额作废标处理） |
| 4 | 资金来源：学校2020年预算 |
| 5 | 投标人资格条件： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2）在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，须具备承担采购项目的能力；具备有效的营业执照（三证合一）； （3）凡拟参加本次招标项目的投标人，须提供“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录截图等相关证明材料。如有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动； 信用中国查询方法：进入信用中国首页，点击信用服务，查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为（分别输入单位名称查询，保存三个截图），保存完整网页截图；中国政府采购网查询方法：进入中国政府采购网首页，点击政府采购严重违法失信行为记录名单，输入单位名称，查询时间为2017年1月1日至今，保存完整网页截图 （4）其他要求：①与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效； （5）不接受联合体投标。 |
| 6 | 投标保证金：银行转账（必须由投标人的基本账户转出） 户名：湖南三湘工程管理有限公司新疆分公司； 开户行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐民主路支行 银行账号：3002011309200033302 金额：10000元（壹万元整） 1.投标人应保证投标保证金在开标前到账，并在湖南三湘工程管理有限公司新疆分公司财务处凭汇款凭证领取收款收据。投标人须携带银行汇款凭证及基本户开户许可证或银行出具的基本户信息证明复印件加盖公章开具收据，资料不全者不予受理。（收据扫描件需放入标书） 2. 投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。各投标单位缴纳投标保证金时须在附加信息及用途栏内注明“XXX项目投标保证金（以投标保证金接收方银行到账信息为准）。 3. 若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。 4..投标保证金退还：退还投标保证金时须携带投标保证金收据原件以及对开收据到湖南三湘工程管理有限公司新疆分公司财务处办理，中标单位需携带与甲方签订的合同复印件一份及代理费缴纳汇款凭证。 |
| 7 | 招标文件费用：300元/本，售后不退。 |
| 8 | 实施地点：新疆农业大学 |
| 9 | 联合体投标：不接受 |
| 10 | 投标文件份数：正本壹份，副本肆份，报价一览表壹份（单独密封），电子版（U盘）1份（Word及PDF扫描版本）。 |
| 11 | 投标时须携带资料：所有投标人在开标时都应提供以下资料原件： （1）投标文件； （2）企业营业执照 (三证合一)原件（正、副本均可）； （3）投标保证金收据原件； （4）法定代表人授权委托书（法定代表人授权委托书应当单独提供，并与投标文件中所提供的相一致）； （5）法定代表人身份证复印件和被授权人身份证原件及复印件； （6）招标文件中要求的其他需要提供原件备查的资料。 上述资料审查不合格将被认为资格审查不合格，将取消其投标资格。 |
| 12 | 1、投标文件的装订要求：投标文件不得以活页方式装订，不可拆装。装订应牢固、胶粘不易拆散和换页。正副本可以密封在同一投标文件袋中，投标文件必须逐页加盖公章。密封袋封口处加盖单位公章，并注明“开标时启封”字样。注：投标人需提供盖章后的投标文件正本扫描电子档（需逐页扫描，制成一个PDF文档与word版同时放入U盘），u盘与投标文件正副本一起封存在投标文件密封袋中。（u盘封面请载明项目名称、项目编号、公司名称）。u盘与投标文件递交后留档不予退还。 2、投标文件的密封要求： (1)投标人应将报价一览表单独密封提交，并在封面上标明"报价一览表"字样； (2)投标人应将投标文件封面应注明文件的投标人的名称、地址、项目名称、招标人名称、联系电话等。 |
| 13 | 投标文件递交时间：2020年12月11日16：00（北京时间）止，之后所提交的文件将被拒绝接收。 递交地点：乌鲁木齐天山区文艺路106号恒福大厦B-2108 |
| 14 | 投标文件有效期：自递交投标文件截止之日起90日 |
| 15 | 开标日期：2020年12月11日16：00（北京时间） |
| 16 | 工期：自合同签定之日起90天内完成 售后服务期限： 提供整套设备5年的免费原厂维保服务。 |
| 17 | 付款方式： 1 .第一次付款：合同签订后，支付合同金额的30%。 2. 第二次付款：根据甲方内部管理规定，满足终验条件，乙方提交全部验收材料，通过甲方组织的验收后，支付至合同金额的 65%。 3 .第三次付款：维保期满后，乙方按合同实施、无违约责任、在免费维保期内认真履行维保义务，经甲方确认后支付余款。 |
| 18 | 投标报价： 投标人的报价应为所确定的招标文件、招标文件招标范围、技术要求以及招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等实施过程中所涉及的工作内容的全部价格体现。 |
| 19 | 现 场 踏 勘：组织，时间另行通知（采用线上模式） |
| 20 | 政府政策： （1）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库{2016}125号）的要求，投标人须登录“信用中国”、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。查询结果页面截图，执行财库[2016]125 号文，查询结果打印网页并加盖单位公章，代理机构存档。信用信息查询期限自公告发布之日至投标文件递交截止时，若有不良记录报名无效， 中国政府采购网：www.ccgp.gov.cn 信用中国：www.creditchina.gov.cn 特别提示1：投标人须提供信用记录查询资料； 查询时间为：自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止。 查询渠道为：“信用中国”网站、“中国政府采购网”。 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合条件的供应商，其投标文件将被拒绝。 |
| 21 | 评标原则： 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选投标人的评审方法。 |
| 22 | 中标服务费：5000元，由中标单位支付。 |
| 23 | 合同签订：中标通知书发出之日起30日内 |
| 24 | 评标委员会组成：5人，采购人从专家库随机抽取4名专家与采购方技术评审专家1名组建评标委员会。 |
| 25 | 履约保证金：/ |
| 26 | 特别说明： (1)投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。 (2)不管投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用。 (3)为保证本项目服务质量及良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。 （4）各投标人的调研费、差旅费等费用自理。无论投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用。 （5）招标文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 （6）投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单。 （7）招标文件如出现不一致情况，以前附表为准。 |

一、总则

1.采购方式

本项目采取公开招标方式采购。

2.合格的投标人

2.1合格的投标人必须是具有独立法人资格且营业执照在有效期内，并且有能力按照本招标文件规定的要求提供服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次招标不接受联合体投标。

2.2合格的投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合招标文件投标人须知前附表第5项的规定，且具备独立完成本项目的能力，成交后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人必须是参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

2.4合格的投标人应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《招标投标法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.适用法律

本次评标及由本次评标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

- 4.招标费用

投标人应自行承担所有参加投标、评标有关的费用。

5.招标文件的约束力

投标人一旦报名参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

- 1.招标文件构成

第一部分 招标公告；

第二部分 投标人须知；

第三部分 合同（参考）；

第四部分 招标范围及技术要求；

第五部分 投标文件格式。

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请及时与采购人联系补全。如果投标人不按上述要求操作而造成不良后果，采购人不承担责任。

- 2.招标文件的澄清

- 2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在开标之前15日前以书面形式通知招标代理机构，招标代理机构负责联络采购人，并将以书面形式答复所有投标人，答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

- 2.2 招标文件的澄清内容可能影响投标文件编制且澄清发出时间距投标截止时间不足15日的，为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的澄清，采购人/招标代理机构可顺延投标截止时间。

- 3.招标文件的修改

3.1在投标文件接收截止日期前，采购人可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

3.2招标文件的修改将以书面形式通知所有已报名投标人，并对投标人具有约束力。投标人收到修改文件后，应于1个工作日内回复代理机构，逾期不回的，视同已收。

3.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的所有已经报名的投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.4代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

三、投标文件的编制

- 1.投标文件的编制要求

投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，投标文件应用中文编写。投标文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写。投标文件应当采用书面方式；采购人及招标代理机构不接受电报、电话、传真投标。投标人应按“招标文件”的要求编制“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，投标文件可能被拒绝。对同一标段以同一投标人名义，递送两套或以上的投标文件，其投标无效。

- 2.投标文件构成

- 2.1商务文件

（1）投标函（附件一）；

（2）法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（附件二）；

（3）报价一览表（附件三）；

（4）明细报价表；

（5）投标人概况（附件四）；（附营业执照、资质证书等证明材料）

（6）投标人递交投标保证金收据及汇款凭证证明复印件；

（7）项目负责人简历；（附件五）（附证件及业绩证明材料）；

（8）其他现场专业人员；

（9）近两年以来类似项目业绩一览表（附件六）；

（10）企业相关能力证明材料；（资质证书、认证证书、产品证书、荣誉奖项、软件著作权证书、鉴定证书或检测报告等）

（11）厂家授权书；

（12）优惠条件承诺书；（附件九）

（13）中国政府采购网及信用中国网站查询结果网页截图并加盖单位公章；

（14）商务偏差表（附件七）；

（15）反商业贿赂承诺书（附件十）；

（16）投标人认为适宜的其他商务资料。（详见评标办法）

2.2技术文件

（1）服务内容响应；

（2）项目理解及需求分析；

（3）服务方案；

（4）培训方案

（5）售后服务方案

（6）技术偏差表（参数响应程度）（附件八）；

（7）投标人认为适宜的其他技术资料。（详见评标办法）

注：1.为了便于查找，请按上述顺序编制内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

2.以上材料须加盖单位公章，供应商需将响应文件按上述顺序装订成册。

3. 请各投标供应商根据项目实际需求，并结合企业自身情况以及评标办法进行编制。

4.招标文件未提供格式的，投标人自行编制。

- 3.投标文件格式

投标人需按照上述投标文件构成顺序编制投标文件，并按招标文件中提供的格式填写投标函、授权委托书、报价一览表等材料。

- 4.中标服务费

- 详见前附表。

- 5.投标保证金

5.1投标人需提交投标保证金，并作为参与招标的组成部分之一。

5.2对于未按要求提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

5.3综合得分排名前三的中标候选人的投标保证金于签订合同后5日内退还。

5.4其余未成交人的投标保证金将在成交通知书签发后5个工作日内退还。

5.5成交投标人的投标保证金，在成交投标人按规定签订合同并交纳中标服务费后退还。

5.6下列任何情况发生时，投标保证金将被没收:

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）成交投标人未在规定期限内及时签订项目合同的；

（3）其它违反政府采购法律法规的有关情况。

6.投标有效期

6.1投标有效期为招标文件规定的投标人提交投标文件截止之日起60天。投标有效期不满足招标文件要求的将视为非响应性文件而予以拒绝。

6.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，投标保证金予以退回；同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

7.投标文件份数和签署

7.1投标人应严格按照投标人须知的要求准备投标文件，每份投标文件封面显著处必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。投标文件的正本和副本均需打印，正本和副本不符的，以正本为准。投标文件包括：电子版: U盘（一份），纸质版正本1份，副本4份，报价一览表1份单独密封。副本可为正本盖章后的复印件。

7.2除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有投标单位法定代表人或其授权委托人签字并盖公章。

- 8.投标文件装订

8.1除特别说明外，全套投标文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得不带页码。

8.2密封件外层正面应注明投标人名称、投标项目名称、联系人及联系方式、项目编号、开标时才能启封等字样，并在骑缝处加盖公章，因标注不清而产生的一切后果由投标人自负。

8.3投标人应按每个标段分别装订、标记、密封投标文件。

若投标文件未按要求密封和加写标记，将作为无效标处理。

四、投标文件的递交

- 1.投标文件递交截止日期及方式

1.1所有投标文件都必须在招标文件规定的递交截止时间前送达指定评标地点，采购人对误投或过早启封概不负责。

1.2采购代理机构将在招标文件规定的时间和地点组织评标会议，投标人必须派法定代表人或其授权的委托人出席会议。

1.3采购人可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 2.迟交的投标文件

采购人将拒绝接收在规定的截止日期后递交的任何投标文件。

- 3.投标文件的修改

投标人在递交投标文件截止时间之前，对所递交的投标文件可以补充、修改，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

五、无效标、废标条款

- 1.无效投标条款

1.1投标人资格不符合招标文件规定或未按规定提交资质证件的；

1.2投标人未在规定的时间内提交投标保证金收据的；

1.3投标文件出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应；

1.4被授权人不参加评标仪式及质询事宜的；

1.5其它评标委员会认为有必要取消的投标；

1.6法律、法规规定的其他情况。

- 2.废标条款

2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家；

2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

2.4因重大变故，采购任务取消的。

- 3.投标人不足三家情形处理

如出现投标截止时间结束后参加的投标人不足三家的，采购单位应当报告财政部门，按照以下原则处理：

3.1有效投标人不足三家的，除采购任务取消外，可废标后重新组织采购。

3.2投标文件存在不合理条款的，采购公告时间及程序不符合规定的，应予以废标。

- 4.取消中标人资格条款

4.1提供虚假材料谋取成交的；

4.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

4.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

4.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

4.5在规定的时间内未与采购人签订采购合同的；

4.6法律、法规规定的其他情况。

六、开标和评标

- 1.开标程序

1.1采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与。

1.2投标人应委派法定代表人或授权委托人参加开标活动，参加开标的人员须持本人身份证原件签名报到，授权代表还需提供法人授权委托书。

1.3经采购人委托，开标由招标代理机构主持。开标时，由采购人、监管部门及投标人代表检查投标人的资格条件、投标保证金提交、投标文件的密封等。对检查未通过的，采购人将拒绝并原封退回其投标文件。

1.4开标时，由监督人员对开标全过程进行监督。

1.5开标时，由监督人员对投标人进行资格审查，资格审查未通过的，采购人将拒绝其投标文件。

开标时,当众查验投标文件的密封状况，经监督人、投标人确认无误后，公开唱标，完毕之后进入评标环节。

唱标时，投标文件中投标报价一览表内容与投标承诺书内容不一致的，以投标报价一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 2.评标委员会

招标采购单位根据本项目的特点，于开标前从政府采购评审专家库中随机抽取组建评标委员会，其组员由有关技术、经济等方面的专家等5人以上单数组成，其中采购人代表 1人，随机抽取专家四人。评标委员会在监督人员的监督下独立完成评标工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、推选中标候选人。

- 2.1评标事务由评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- （1）审查投标文件是否符合本文件要求，并做出评价；

- （2）要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或答复；

- （3）推荐中标候选人；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

- 2.2评标委员会成员的义务

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

- （3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）配合财政部门的投诉处理工作；

（6）配合招标采购单位答复投标人提出的质疑。

- 3.评标原则

“公开、公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

- 4.评标程序

4.1评标会议由评标小组组长主持。评标小组首先对各投标文件进行初步审查，初步审查包括资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

评标委员会首先对各投标文件进行资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

⑴资格性检查：评标委员会将根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备招标资格。

⑵符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述是否满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上组员同意。

4.2评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

4.3评标委员会根据招标文件要求，讨论、通过评标工作流程和评标要点。

4.4采购人按照签到顺序对有效投标人依次评标。

4.5围绕评标要点，评标委员会全体成员对有效投标人递交的投标文件分别进行评标。

4.6评标过程出现异议的，由评标委员会共同商讨决定，需要投标人澄清的，评标委员会将以书面形式通知投标人。

4.7评标委员会认为投标人投标价或某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求其提供书面文件及相关证明材料解释说明；否则，可取消其投标资格。为保证本项目服务质量、良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。

- 5.中标人

5.1评标委员会统一签署评标汇总表，并按最大程度满足招标文件各项综合评价标准为中标人的原则，推荐中标候选人。得分相同的，以报价低的中标人优先。

- 6.评标过程保密

6.1在评标过程中和评标结束后，凡属于审查、澄清、评价、比较招标文件等有关信息，评标委员会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

6.2投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

6.3在评标期间，采购人有专门工作人员与投标人进行联络。

6.4采购人和评标委员会不向未成交的投标人解释未成交原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

- 7.投标人有下列情形之一的，视为无效投标。

7.1 投标文件所投标段中的应标范围小于本文件对应标段要求的采购范围；

7.2投标文件与事实不符的；

7.3经评标委员会一致认定为重大偏离的；

7.4不符合本文件中规定的其他实质性要求的；

7.5不符合法律、法规有关规定的。

- 8.出现下列情形之一的，本项目作废标处理，除采购任务取消外，重新组织采购。

8.1本文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的；

8.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.3因重大变故，采购任务取消的。

- 9.评标办法

本次招标的评标方法采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评标标准进行综合评审。

评标委员会严格按照招标文件的要求、条件及投标人所作的实质性响应内容，对投标人的投标文件进行综合打分。投标人的得分为各评委所给分数的平均分。计算结果在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。并以综合评分法进行评估，总分值为100分。

初步评审表

| - 项目 | - 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| - 资格性审查 | - 1 | - 法定代表人身份证明或授权委托书及被授权人身份证是否提供且有效 |
|  | - 2 | - 是否提供合格的营业执照（三证合一）等相关证明文件 |
|  | - 3 | - 投标保证金是否足额缴纳； |
|  | - 4 | - 信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动，需提供相关查询证明材料。 |
| - 符合性审查 | - 1 | - 投标人报价是否唯一且不超过招标文件规定的预算； |
|  | - 2 | - 投标文件是否按要求加盖公章，要求加盖法定代表人章处或被授权人签字处是否加盖了法定代表人章或已签字； |
|  | - 3 | - 响应文件是否注明“正本”或“副本”字样； |
|  | - 4 | - 工期是否符合招标文件要求； |
|  | - 5 | - 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的 |
|  | - 6 | - 投标人是否按照招标文件规定格式编制投标文件； |
|  | - 7 | - 投标文件是否含有采购人不能接受的条件； |
| - 初步评审合格后方可进入详细评审阶段 |  |  |

评分标准

| 项目 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 评审 （30分） | 企业类似业绩 | 10 | 自2018年1月1日起，投标人承担过类似项目案例的，每提供一个项目案例得2分，满分 10分，未提供不得分。 注： 1.业绩证明材料需提供合同复印件，合同内容须体现以下内容：委托人及受托人、委托人及受托人双方签字盖章、金额、日期、建设内容等主要合同信息。 2.合同复印件要求清晰可见、合同体现内容中如缺项或模糊无法辨认的视为无效业绩。 |
|  | 企业实力 | 20 | 1、数字音频处理器生产厂商具有ISO9001质量管理体系认证和高新技术企业认证证书的每项得2分，最多得4分。未提供的不得分（提供证书复印件加盖原厂家鲜章）。 2、数字音频处理器生产厂商具有JSON数据编解码软件和XML编解码软件的计算机软件著作权登记证书的，每提供一个得5分，本项最多得10分（提供证书复印件加盖原厂家鲜章）。 3、数字音频处理器生产厂商具有音频分类算法软件、噪声消除算法软件、智能混音算法软件的计算机软件著作权登记证书的，每提供一个得2分，本项最多得6分（提供证书复印件加盖原厂家鲜章）。 |
| 技术评审 （30分） | 服务内容响应 | 10 | 对招标文件提出的功能需求、服务内容等逐条响应，完全响应的得10分；每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 |
|  | 项目理解及需求分析 | 10 | （1）对本项目项目需求、建设难点等有充分的理解和分析，就项目服务过程中可能出现的疑难点问题制定相应的措施和解决办法, 内容完整、详细、完善，理解透彻，分析准确，创新内容切合实际的得4-5分；内容较完整、较详细、较完善，理解较透彻，分析较准确的得2-3分；内容基本完整、基本详细、基本完善，理解基本透彻，分析基本准确的得1分；内容不完整、不详细、不完善，理解不透彻，分析不准确的或不提供的不得分。 （2）需求调研：针对本项目，提供详细的调研报告。内容完整、详细、完善，理解透彻，分析准确，创新内容切合实际的得4-5分；内容较完整、较详细、较完善，理解较透彻，分析较准确的得2-3分；内容基本完整、基本详细、基本完善，理解基本透彻，分析基本准确的得1分；内容不完整、不详细、不完善，理解不透彻，分析不准确的或不提供的不得分。 |
|  | 服务方案 | 10 | 针对本次项目具有专业维护队，维护响应时间短、技术能力强、配件供应保证，优得8-10分，良得4-7分，中得0-3分。 |
| 培训及售后服务（10分） | 培训方案 | 5 | 提出完整的项目培训方案，包括培训计划、培训内容。培训计划完整，培训内容具体、合理且优于项目需求的得4-5分； 培训计划较完整，培训内容较具体、较合理的得2-3分； 培训计划基本完整，基本合理的得0-1分 培训计划不完整或不提供的得0分。 |
|  | 售后服务方案 | 5 | 投标人应针对本项目提供相应的售后服务方案。 售后服务内容、流程、措施、人员安排合理且优于项目需求的得4-5分； 售后服务内容、流程、措施、人员安排较合理的得2-3分； 售后服务内容、流程、措施、人员安排基本合理的得0-1分； 售后服务内容、流程、措施、人员安排不合理的或不提供的得0分。 |
| 经济 评审 （30分） | 投标报价 | 30 | 投标报价： 根据财政部财库[2007]2号文件规定，综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标报价得分=评标基准价/投标报价*30 计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。 |

七、成交及合同签订

- 1.中标人

根据评标小组对各投标人满足招标文件实质性响应【所谓实质性响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留（由评标小组确定）、质量和服务相等且评分最高的原则确定成交候选投标人。】

采购人人从评标委员会提出的中标候选人中根据符合采购需求、质量和服务相关且综合得分最高的确定中标人。

- 2.资格后审

2.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。

2.3如果中标候选人被确认为不具备执行合同的能力，采购人将考虑按同样的程序审查下一个中标候选人。

- 3.中标通知书

3.1中标通知书将于开标、评标结束后3个工作日内由代理机构向投标人发出。

3.2成交投标人应及时到采购代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

- 4.签订合同

中标人应在规定的时间、地点与采购人签订合同，招标文件、中标人的投标文件、报价及服务承诺文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件，合同经采购人审核盖章后实施。项目数量增减、合同条款变更、预算追加等按规定报批后，另行签订补充合同。

4.1中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格，监管部门将对其依法处理。

4.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件；不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.3中标人因不可抗力或自身原因不能签订采购合同或者不能履行合同的，采购人可以按中标候选顺序确定新的中标人并签订合同，以此类推，或重新进行采购。

4.4采购人在授予合同时有权对本文件规定的货物或服务予以适当的增加或减少，但不得改变单价或其他条款和条件。

合同履行中，追加采购与合同标的相同的货物或服务的，按规定报批后，签订补充合同。

4.5中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让给他人。

八、法律责任

- 1.法律责任

- 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 1、提供虚假材料谋取中标的；

- 2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 3、与采购人、其他投标人或采购代理机构恶意串通的；

- 4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 5、在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。投标人有前款情形之一的，中标无效。

- 中标人有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

- 1、中标后无正当理由不与采购人签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 2、将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- 3、拒绝履行合同义务的。

- 中标人有前款情形之一的，中标无效。

- 按照以上条款规定，经同级或其上级财政部门认定中标无效的，可按中标候选顺序重新确定，或重新进行采购。

# 第三部分  授予合同（参考）

本合同为参考合同，最终以与甲方实际签订的为准。

甲方：新疆农业大学

联系方式：

乙方：

联系方式：

根据《合同法》及《中华人民共和国政府采购法》相关规定，经甲乙双方协商一致，就特种设备人员考核管理平台升级项目拟定协议如下：

一、工作内容

二、合同金额：

三、服务期限：

四、 双方权利和义务

1、甲方的权利和义务：

2、乙方的权利和义务：

五、付款方式

六、 违约责任

1、乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价__ %的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的服务时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价__ %的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、未经甲方同意乙方不得私自将该服务转包第三方完成。如私自转包，则处本合同总价__ %的违约金。

4、甲方无正当理由拒绝接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的__ %的违约金。甲方逾期付款，则每日按逾期金额的__ %向乙方偿付违约金。

5、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

七、 知识产权归属

八、 保密条款

1、乙方对甲方提供的资料负有保密义务，未经甲方同意，不得向项目无关单位和个人提供有关资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

2、甲方有义务保护乙方的知识产权，未经乙方同意，甲方对工程咨询单位交付的成果文件、资料不得向第三方转让或用于本合同以外的项目。如发生以上情况，乙方有权索赔。

九、 争议的解决

本合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，由合同签订地法院处理。

十、  不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、合同的终止

1、合同期满，双方未续签的；

2、乙方服务能力丧失，致使服务无法正常进行的；

3、在履行合同过程中，发现乙方已不符合文件规定的承接主体应具备的条件，造成合同无法履行的。

十二、 税费

此项目发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、 其它

1、本合同所有附件及政府采购文件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

十四、 补充条款

1、谅解与备忘条款：

2、双方不可撤销的责任与义务：

3、双方约定以下补充条款：

十五、 合同生效

1、本合同订立时间：        年      月      日

2、本合同订立地点：                          。

3、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

4、本合同一式    份，甲乙双方、代理机构及政府采购监督管理部门各执一份，具有同等法律效力。

十六、合同附件(签定具体合同时，若有附件应注明，并注明附件名称。)

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：             法定代表人（盖章或签字）：

委托代理人（签字）：                   委托代理人（签字）：

地  址：                               地  址：

电  话：                               电  话：

开户名称：

开 户 行：

# 第四部分   招标范围及技术要求

- 总则

  - 文件定义

本文件为新疆农业大学公共扩音系统建设技术需求。提供本项目建设公司（以下称投标方）应向新疆农业大学（以下称招标方）就公共扩音系统建设项目背景理解、需求分析、重难点问题识别应对、总体设计、系统功能设计、项目实施、培训和售后服务及项目人员投入等做出具体方案说明。

  - 文件内容

本文适用于新疆农业大学公共扩音系统建设项目中各功能描述和部署要求等。本文将给出招标方对公共扩音系统所需要的各项服务的要求，这些要求将在以后的各章节中列出，以供投标方编写方案建议书、项目开发计划及报价书之用。

  - 有关内容的说明

招标方在任何时候保留和拥有对本文件的解释权和修改权。招标方有权在签订合同前，根据需要修改和补充本技术需求，修改补充后的最终技术需求将作为合同的附件。

  - 投标方应提供的技术资料

投标方所提供的项目方案应按照以下内容格式进行编制：

（一）项目背景综述

（二）项目理解及需求分析

（三）项目实施与项目管理方案

（四）测试及验收方案

（五）培训方案

（六）售后服务方案

- 项目建设说明

- 2.1项目概述

本项目根据学校实际情况，改造学校60座以上大型公共教室扩声系统并建设数字音频广播系统，通过项目建设，统一大型教室教学功放、音箱、麦克风等设备，建设一套目前疆内外高校主流的高保真数字扩声系统（吊麦），同时增加数字音频广播系统，统一管理校内所有寻呼话筒、对讲终端等音频终端，方便教师需要协助时，使用教室内对讲终端，快速接通管理室技术人员，并联动教学设施共享平台教室视频画面弹窗，实现双向对讲。及时响应上课教师请求。有效提升扩声效果，提高师生满意度。

- 2.2建设原则

（1）先进性原则。在技术上应采用业界先进、成熟的产品。

（2）实用性原则。必须做到使用易学、易用、实用，方便教师、管理及运维人员的使用。

- 主要产品需求说明

- 3.1寻呼终端

（1）安装在管理中心，桌面式。

（2）★支持TCP/IP，UDP，IGMP(组播)协议，支持与校内公共教室所有对讲终端实现广播、双向对讲、电话呼叫、监听等应用。

（3）★支持一键紧急呼叫、一键对讲、电话拨号、音量调节、静音控制、来电显示、状态显示等功能。

（4）★支持呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒等策略。

（5）支持MP3高清广播音频编码，至少1路外置MIC输入、1路线路音频输入、1路线路音频输出、1路耳机输出。

（6）内置不小于2W喇叭，具有不小于7英寸800x480分辨率的触摸屏。

（7）★支持接听教室使用IP对讲设备呼叫后联动教学设施共享平台该教室视频画面弹窗。

- 3.2数字音频广播系统

（1）IP对讲专用服务器软件，需统一管理系统内所有寻呼话筒、对讲终端等音频终端。

（2）需实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。

（3）需支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换。

（4）需具备终端管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。

（5）需管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放服务。

- 3.3 吊麦

（1）频率范围：20-20KHz 。

（2）灵敏度：≥-35dB（18mV/Pa）。

（3）指向性：超心型。（长：≤150mm、直径：≤20mm）

（4）最大声压级：≥135dB。

（5）信噪比：≥75dB 。

（6）供电电压：48V幻象电源供电。

（7）抗手机、电磁、高频干扰。

（8）有吊顶的教室使用吸顶麦克风拾音，吸顶麦克风露出部分不能超过8厘米，没有吊顶的教室使用吊装麦克风，麦克风最低处离地面至少3.5米（根据教室层高自行调整）。

（9）★本产品须与数字音频处理器同一品牌。

- 3.4 音箱

（1）频率响应：120Hz-20KHz（±3dB）。

（2）额定阻抗：4-8Ω。

（3）灵 敏 度：85-90dB。

（4）匹配功率：15W-80W。

（5）高音单元：1×1吋“丝膜高音”,低频单元：1×4.5吋。

（6）接线端子：单线分音。

（7）★本产品须与数字音频处理器同一品牌。

- 3.5数字音频处理器

（1）★音频处理部分和数字功率放大器部分一体式设计,≥1U标准机架式设备，前面板具有液晶显示屏，用于显示各项参数指标。内部嵌入数字功放和音频算法软件（提供数字功放软件和DSP嵌入式音频处理算法软件的计算机软件著作权登记证书复印件加盖原厂家鲜章）。

（2）★反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度：≥15dB（提供权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂家鲜章证明该参数）。

（3）★回声消除（AEC）：回音消除尾音长度：≥512ms，回声消除幅度：≥ 60dB，收敛速度：≥ 60dB/S

回声消除功能主要是去除音箱回授到麦克风的声音，避免回授声再从本地音箱放出来而引起回声、尾音、多重声音、混响和啸叫等现象。

回声消除功能检验方法：

①电脑的耳机输出口连接音频处理器输入，电脑播放测试音乐信号用以模仿回授信号源；

②在吊麦为中心的直径6-8m范围内，按照授课时的音量说话；

③通过电脑播放音乐，保证教室各测试点的声音强度约为75dB，此时，可以听到从扩音音箱发出的是语音和音乐的混合声音；

④用录音软件在电脑中录下音频处理器经过回声和噪声消除处理后的声音；

⑤播放电脑录下来的声音，录音中只包含本地说话的声音而不包含音乐声音，当语音清淅，无噪声、无卡音、丢字、声音漂移和失真现象时，就说明使用回声消除算法的音频处理器去掉了音箱回授到麦克风的声音。

回声消除是课堂教学智能吊麦扩声系统最重要也是最基本的功能，所有设备必须开放测试本功能的输入和输出接口供投标现场(或项目验收时)测试。

（4）★支持回声抵消功能（提供回声抵消软件的计算机软件著作权登记证书复印件加盖原厂家鲜章）。

（5）自动增益控制（AGC）：增益控制幅度：-12dB - +12dB。自适应背景降噪（ANS）：信噪比提升≥18dB 。

（6）★信噪比：≥95dB（提供权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂家鲜章证明该参数）。

（7）★信号处理延时<8ms（提供权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂家鲜章证明该参数）。

（8）所有音频处理部分的频率响应： 20Hz-20kHz（±3dB）。功率放大器的最大输出功率：≥2*100W；输入灵敏度：≥250mV。

（9）麦克风（MIC）输入：提供≥4路麦克输入，输入电平：-55dBu - -14dBu ，提供48V可控幻象电源。支持≥2路无线麦克输入,有线麦克与无线麦克之间可自由切换。

（10）音频输入输出：课件音频输入：支持RCA或3.5mm 立体声插座输入；录音音频输出：支持RCA或3.5mm 立体声插座输出。

（11）★调试控制接口：支持串口或网口调试（提供音频矩阵调试软件的计算机软件著作权登记证书复印件加盖原厂家鲜章）。

（12）每间教室只通过一只吊装话筒拾取教室内老师及学生的声音来实现本地扩音和远程互动，在离麦克风至少8米范围内能有效拾音扩音，本地扩声声场不均匀度小于5dB（提供权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂家鲜章证明不均匀度参数）。

（13）★本地扩音和远程互动能同时进行，并且相互不影响效果；本地扩音要求扩出来的声音清晰响亮、无啸叫，混响时间小于1秒；远程互动要求声音清晰、无噪声和回声，双端同时讲话无卡音、丢字、声音变小和失真现象。

（14）具有有效过滤教室内的空调、电风扇等发出的噪音干扰功能，过滤噪声不影响扩声效果。

（15）产品通过国家3C认证证书（提供国家3C认证证书复印件加盖原厂家鲜章）。

（16）★提供制造厂家针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件（加盖原厂家鲜章）。

- 建设要求

- 4.1集成要求

投标方应提供扩音系统与教学设施共享平台相关模块的集成工作，包括设备安装、平台上线运行等。

- 4.2投标方项目管理要求

投标方需提供本次工程建设的项目管理方案（包括项目人员名单，投标方安排的项目人员必须固定，若有替换，必须与招标方协商，投标方所安排项目人员必须专职于本项目的实施），及角色分工、项目实施计划、项目变更管理方案等。投标方应承诺提供现场实施服务。

（1）驻场服务

本项目实施期内及试运行阶段需提供至少1名本项目专职驻场工程师，驻场工程师工作量不额外计费，驻场工程师具备本系统进行修改、调整能力，并按客户要求调整本系统（包括驻场工程师工作量内的新需求）。

- 4.3培训要求

（1）对一线教师的培训

★使之能够了解扩音设备的操作规程，能够熟练应用这一系统辅助开展教学，并能结合实际工作需要提出各种改进意见，要求开展现场培训不少于5次，并且制作相应的系列视频教程。

（2）系统运行维护人员的培训

★运维人员培训主要包括：需不少于3名运维管理人员进行原厂培训如：系统整体知识培训、扩音设备调试、简单故障处理等。

- 4.4维护及技术支持要求

（1）针对所有软件，投标方应提供项目终验后5年的免费原厂维保服务，并需要形成配件库

（2）在平台维保期内，投标方应提供灵活、多样的通信手段（包括但不限于场地、设备及人员、专用服务电话），提供7*24 小时的响应服务，保证在任何时候招标方人员都能及时找到投标方的服务人员。如遇驻场人员无法解决的问题或招标方认为需要，投标方的技术人员应在12 小时内赶到现场支持。

（3）所供设备及软件出现问题时，其响应时间不超过15 分钟，一般故障处理时间不大于2 小时；特殊情况下，故障修复时间不大于24 小时。

（4）投标方应提供排除故障响应的具体流程。

（5）投标方应在项目方案中说明技术指导和技术支持的范围和程度，投标方应提供技术服务流程，技术服务内容和价格清单，若维保期内与期外不同，则应分别列出。

- 4.5技术文件要求

投标方提供的书面技术资料必须能够满足确保系统正常运行所需的管理、运营、验收及维护的全套文件。供货厂家提供的技术文件必须包括但不限于：

（1）系统说明文件

（2）技术手册（安装、操作、维护、故障排除、培训文档等）

（3）详细的工程日志

（4）系统完整文档

- 4.6项目计划要求

要求自合同签定之日起90天内完成。请投标方提出具体实施方案（供货细目、项目进度等），保证本工程按期完成。

在工程实施全过程中，招标方有对工程质量进行监督控制的职责和权利，投标方应按照项目管理要求进行严格的质量控制，并制定详细合理的沟通计划，至少包括周报、月报和项目例会，应确保双方能及时了解所需的信息。

- 4.7项目验收标准与要求

（一）验收总体要求

本项目上线完成后，启动项目验收工作。如果项目未完成验收前，由于相关政策导致业务发生变化进行升级或调整，中标人应按照最新政策和最新技术标准方案完成本项建设。

在服务过程中出现性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，由中标人负责解决，招标人有拒绝验收的权利并保留索赔权利。

本项目的实施过程中将产生大量的技术及管理文档，中标人应协助招标人，负责建立、维护、交接项目实施过程中产生的各类文档，确保项目文档的内容体现本项目的实施过程，并确保项目文档的完整性和准确性。

投标人按照要求提交全部文档，通过验收，视为本项工作完成。

（二）验收相关材料

供应方须负责整理并提供以下验收材料，包括但不限于：项目实施方案、项目合同、项目建设总结、项目招标相关文档、项目建设相关文档、初步验收报告、系统测试报告、安全测评报告等。

- 4.8其他要求

- 此工程为交钥匙工程

(2)本次项目中所需的线材，施工辅材，线路拆除、设备搬迁、施工安装、墙面修补、全部包含在此项目报价内。此次项目所有教室内须免费拆除老旧设备及线材线槽，并进修墙面修补，拆除的物品要求运输至指定位置，清理所有施工垃圾。

(7)投标方应答应真实、客观，中标方须按照招标方指定地点和要求，一周内完成对样板间的系统搭建，相关费用由中标方负责。如果发现应答与实际情况不符,则招标方有权取消合同、无条件收回已付合同款。

（8）当招标方有新需求，而本文又未包括或与本文不符时，则应符合招标方新需求；对于招标方尚未有标准的，而本文又未提及的部分，中标方提出其标准，留待双方认可后执行。

（9）中标方应确保其技术建议的可行性以及所提供服务和产品的完整性，若出现由于中标方所提供的服务和产品不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，由中标方及时无偿补足，并负全部责任。

（10）投标方承诺承担驻场工程师就餐和相关差旅费用，并提供驻场工程师办公电脑、打印机等设备。

（12）本项目建设内容、需求若有变化，与本文不符的，则按照招标方与投标方友好协商修订为准。

- 产品清单

| 品目类别 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字音频广播系统 | 1.★IP对讲专用服务器软件，教学设施共享平台可以调用该系统，需统一管理系统内所有寻呼话筒、对讲终端等音频终端，实现IP广播、互联、对讲。2.需实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。3.需支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换。4.需具备终端管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。5.需管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放服务。★免费安装调试。 | 1 | 套 |  |
| 寻呼终端 | 1.安装在主控中心，桌面式。2.★支持TCP/IP，UDP，IGMP(组播)协议，支持与校内公共教室所有对讲终端广播、双向对讲、电话呼叫、监听等应用。 3.★支持一键紧急呼叫、一键对讲、电话拨号、音量调节、静音控制、来电显示、状态显示等功能。4.支持呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒等策略。5.支持MP3高清广播音频编码，至少1路外置MIC输入、1路线路音频输入、1路线路音频输出、1路耳机输出。6.★内置不小于2W喇叭，7.★支持接听教室使用IP对讲设备呼叫后联动教学设施共享平台该教室视频画面弹窗。★免费线路、设备安装调试。 | 3 | 台 |  |
| 吊麦 | 频率范围：20-20KHz 。灵敏度：≥-35dB（18mV/Pa）。 指向性：超心型。（长：≤150mm、直径：≤20mm）最大声压级：≥135dB；★本产品须与数字音频处理器同一品牌。 ★免费线路、设备安装调试。 | 55 | 套 |  |
| 音箱 | 频率响应：120Hz-20KHz（±3dB）。额定阻抗：4-8Ω。灵 敏 度：85-90dB。匹配功率：15W-80W。高音单元：1×1吋“丝膜高音”,低频单元：1×4.5吋。接线端子：单线分音。；★本产品须与数字音频处理器同一品牌。★免费线路、设备安装调试。 | 92 | 套 |  |
| 数字音频处理器 | （1）★音频处理部分和数字功率放大器部分一体式设计,≥1U标准机架式设备，前面板具有液晶显示屏，用于显示各项参数指标。内部嵌入数字功放和音频算法软件（提供数字功放软件和DSP嵌入式音频处理算法软件的计算机软件著作权登记证书复印件加盖原厂家鲜章）。 （2）★反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度：≥15dB（提供权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂家鲜章证明该参数）。 （3）★回声消除（AEC）：回音消除尾音长度：≥512ms，回声消除幅度：≥ 60dB，收敛速度：≥ 60dB/S （4）★支持回声抵消功能（提供回声抵消软件的计算机软件著作权登记证书复印件加盖原厂家鲜章）。 （5）自动增益控制（AGC）：增益控制幅度：-12dB - +12dB。自适应背景降噪（ANS）：信噪比提升≥18dB 。 （6）★信噪比：≥95dB（提供权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂家鲜章证明该参数）。 （7）★信号处理延时<8ms（提供权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂家鲜章证明该参数）。 （8）所有音频处理部分的频率响应： 20Hz-20kHz（±3dB）。功率放大器的最大输出功率：≥2*100W；输入灵敏度：≥250mV。 （9）麦克风（MIC）输入：提供≥4路麦克输入，输入电平：-55dBu - -14dBu ，提供48V可控幻象电源。支持≥2路无线麦克输入,有线麦克与无线麦克之间可自由切换。 （10）音频输入输出：课件音频输入：支持RCA或3.5mm 立体声插座输入；录音音频输出：支持RCA或3.5mm 立体声插座输出。 （11）★调试控制接口：支持串口或网口调试（提供音频矩阵调试软件的计算机软件著作权登记证书复印件加盖原厂家鲜章）。 （12）每间教室只通过一只吊装话筒拾取教室内老师及学生的声音来实现本地扩音和远程互动，在离麦克风至少8米范围内能有效拾音扩音，本地扩声声场不均匀度小于5dB（提供权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂家鲜章证明不均匀度参数）。 （13）★本地扩音和远程互动能同时进行，并且相互不影响效果；本地扩音要求扩出来的声音清晰响亮、无啸叫，混响时间小于1秒；远程互动要求声音清晰、无噪声和回声，双端同时讲话无卡音、丢字、声音变小和失真现象。 （14）具有有效过滤教室内的空调、电风扇等发出的噪音干扰功能，过滤噪声不影响扩声效果。 （15）产品通过国家3C认证证书（提供国家3C认证证书复印件加盖原厂家鲜章）。 （16）★提供制造厂家针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件（加盖原厂家鲜章）。 ★免费线路、设备安装调试。 | 55 | 台 |  |
| 视频教程制作1 | ★免费制作吊麦使用视频教程。 | >=1 | 套 |  |
| 视频教程制作2 | ★免费制作数字音频广播系统使用视频教程。 | >=1 | 套 |  |
| 固态硬盘（512G） | 规格缓存无缓存顺序写入320MB/或350MB/S或450MB/S顺序读速500MB/S产品尺寸（mm）100mm x 69.9mm x 7mm工作温度0~70°CTBW40TB/80TB/160TB/800TB保存温度-40~85°C；★免费安装调试。 | 45 | 块 |  |
| 内存条（8G） | 288-Pin DDR4 UDIMM，1.2v；★免费安装调试。 | 38 | 条 |  |

# 第五部分 投标文件格式

投标文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

投 标 文 件

投标人：                              （盖单位章）

单位地址：

法定代表人：                           （盖章）

被授权人：                              （签字）

联系电话：

年        月        日

- 目 录

- 1. 商务文件

（1）投标函（附件一）；

（2）法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（附件二）；

（3）报价一览表（附件三）；

（4）明细报价表；

（5）投标人概况（附件四）；（附营业执照、资质证书等证明材料）

（6）投标人递交投标保证金收据及汇款凭证证明复印件；

（7）项目负责人简历；（附件五）（附证件及业绩证明材料）；

（8）其他现场专业人员；

（9）近两年以来类似项目业绩一览表（附件六）；

（10）企业相关能力证明材料；（资质证书、认证证书、产品证书、荣誉奖项、软件著作权证书、鉴定证书或检测报告等）

（11）厂家授权书；

（12）优惠条件承诺书；（附件九）

（13）中国政府采购网及信用中国网站查询结果网页截图并加盖单位公章；

（14）商务偏差表（附件七）；

（15）反商业贿赂承诺书（附件十）；

（16）投标人认为适宜的其他商务资料。（详见评标办法）

2.技术文件

（1）服务内容响应；

（2）项目理解及需求分析；

（3）服务方案；

（4）培训方案

（5）售后服务方案

（6）技术偏差表（参数响应程度）（附件八）；

（7）投标人认为适宜的其他技术资料。（详见评标办法）

- 招标文件提供格式的按照招标文件格式填写，未提供格式的投标人可根据评分办法自拟格式，不需提供与本次项目无关的资料或材料。

- 附件一

投  标  函

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：

经研究，我们决定参加                 项目的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方承诺以             元承担本次项目招标文件中要求所有工作，工期：

二、完全响应招标文件中所有条款。

三、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

四、我方提交投标文件，电子版: U盘（一份），纸质版正本1份，副本 4份；

五、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、按质、按量履约；

六、我方理解，报价不是成交的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

七、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

八、我方同意按招标文件的规定交纳投标保证金、履约保证金、中标服务费，遵守贵方有关评标的各项规定；

九、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

十、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

十一、我方的投标文件有效期为90天。

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

附件二

法定代表人身份证明书

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                       性别：

年龄：                      职务：

系          （投标人名称）               的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人的身份证正反面照片

投标人：                  （单位盖章）

日  期：        年        月        日

法定代表人授权委托书

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：

（单位名称）法定代表人        授权我单位                 （职务或职称）      （姓名）为我单位本次授权委托人，全权处理此次             项目名称招投标活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权委托人身份证明复印件）

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

附件三

报 价 一 览 表

| 投标人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 授权委托人 |  | 联系电话 |  |
| 投标项目名称 |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |
| 投标总价 | ￥（小写）： 人民币（大写）： |  |  |
| 工期 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：报价一览表需单独密封

单位公章：            法定代表人或被授权人人签字：

明细报价表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 技术规格、型号、品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表中须体现本次项目涉及的所有工作及各项工作的投标报价（包含项目实施过程中涉及到的全部费用，投标人可自拟格式，招标人不再支付其它任何费用。），本表合计价格应与报价一览表的价格保持一致。

投标人必须提供明细报价。

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：

附件四

投标人概况

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 代表人 |  |  |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |  |
| 近三年内经营活动中 有无重大违法记录 |  |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |  |
|  | 资产 情况 | 净资产 万元 |  | 固定资产原值: 万元 固定资产净值: 万元 |  |  |
|  |  | 负债 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 （近三年） | 年份 | 主营收入（万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |
|  | 年 |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。（附相关证明材料）

单位公章：          法定代表人或被授权人签字：

附件五

项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专 业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职 务 |  |
| 联系方式 |  |  |  | 工作年限 |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 近三年参加过的项目名称 |  | 担任职务 |  | 备 注 |

后附：项目负责人相关证件复印件；参加过的项目合同以及依法缴纳社保的等证明材料。需提供近六个月社保证明材料。

其他现场专业人员

1、其他现场专业人员应包括：项目负责人认为需要配备的其他人员。

2、上述人员介绍应包括姓名、职称、主要资历等基本信息。

3、现场工作人员应附注册证书上岗证书或其它证书及依法缴纳社保的证明材料复印件。

| 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 职称或上岗证书 | 学历 | 专业 | 从事工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件六

近两年（2018年1月1日至今）类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 招标单位 | 项目概况 | 时间 | 金额 | 项目负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人须附业绩合同或中标通知书复印件（加盖单位公章）。

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：

附件七

商 务 偏 差 表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容 |
| --- | --- | --- |

注：凡投标文件中商务条款（包括工期、付款、合同条款以及其它所有商务内容）与招标文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见投标文件第几页，偏差包括正偏差和负偏差）。未在本表中列明的偏差视同响应招标文件规定。实质性商务要求不得出现负偏差。

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：

附件八

技 术 偏 差 表（参数响应程度）

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容 |
| --- | --- | --- |

注：凡投标文件中技术条款（包括投标技术要求、技术参数等所有技术内容）与招标文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见投标文件第几页）。未在本表中列明的偏差视同响应招标文件规定。本次项目带★要求为实质性要求，不得出现负偏离，如出现负偏离，按废标处理。

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：

附件九

优惠条件承诺

附件十：

反商业贿赂承诺书

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合政府采购的工作，我们投标人承诺如下：

1、不以各种名义给采购人或采购代理机构借或送现金、有价证券及物品;

2、不以个人名义邀请采购人或采购代理机构工作人员参与考察旅游活动和宴请活动；

3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为。

如违反其中一项，采购人或采购代理机构将向相关部门反映将其列入政府采购黑名单并终止投标资格，今后不得参与招标人组织的招投标活动，触犯法律由司法部门处理。

承诺单位 ：（签章）

单位法定代表人（或被授权人）：（签字）

年   月   日